新疆农业大学智慧校园基础设施建设项目-

校园网安全建设

招 标 文 件

项目编号：HNSXXJ-2021-01022（01）

招标人（盖章）：新疆农业大学

联系人： 达新民

联系电话：18195855673

招标代理机构（盖章）：湖南三湘工程管理有限公司

联系人：孙榕

联系电话：0991-2308167、0991-2308213

地址：乌鲁木齐市天山区文艺路106号恒福大厦B-2107

二〇二一年七月

目    录

第一部分  招标公告	3

第二部分  投标人须知	6

第三部分  合同（参考）	24

第四部分  招标范围及技术要求	24

第五部分  投标文件格式	27

# 第一部分      招标公告

项目概况

新疆农业大学智慧校园基础设施建设项目的潜在投标人应在乌鲁木齐市天山区文艺路106号恒福大厦B-2107获取招标文件，并于2021年07月23日 11:00（北京时间）前递交投标文件。

一、项目基本情况

项目编号：HNSXXJ-2021-01022（01）

项目名称：新疆农业大学智慧校园基础设施建设项目

采购方式：公开招标

预算金额（元）：1960000

招标范围：校园网安全建设。

标项一:

标项名称: 新疆农业大学智慧校园基础设施建设项目-校园网安全建设
  预算金额（元）:1960000

简要规格描述或项目基本概况介绍、用途：多业务安全网关性能提升、WebVPN建设、交换机等内容，具体详见招标文件。

工期：详见招标文件

二、申请人的资格要求：

1.满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定；

2.未被信用中国网站（www.creditchina.gov.cn）列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单，未被中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）列入政府采购严重违法失信行为记录名单；

3.其他要求：①与招标人存在利害关系可能影响招标公正性的法人、其他组织或者个人，不得参加投标。②单位负责人为同一人或者存在控股、管理关系的不同单位，不得参加同一标段投标或者未划分标段的同一招标项目投标。违反前两款规定的，相关投标均无效；

4.本项目不接受联合体投标

注：本项目两个标段可兼投兼中。

三、获取招标文件

时间：2021年07月30日至2021年08月06日，每天上午10:30至13:30，下午16:00至19:00（北京时间，法定节假日除外）

地点：乌鲁木齐市天山区文艺路106号恒福大厦B-2107

方式：线下获取

售价（元）：300元/本，售后不退。

四、提交投标文件截止时间、开标时间和地点

提交投标文件截止时间：2021年08月23日 11:00（北京时间）

投标地点：乌鲁木齐市天山区文艺路106号恒福大厦B-2108

开标时间：2021年08月23日 11:00（北京时间）

开标地点：乌鲁木齐市天山区文艺路106号恒福大厦B-2108

五、公告期限

自本公告发布之日起5个工作日。

六、其他补充事宜

/

七、对本次采购提出询问，请按以下方式联系

1.采购人信息

名 称：新疆农业大学

联系方式：18195855673

2.采购代理机构信息

名 称：湖南三湘工程管理有限公司

地 址：乌鲁木齐市天山区文艺路106号恒福大厦B-2107

联系方式：0991-2308167、0991-2308213

3.项目联系方式

项目联系人：孙榕

电 话：0991-2308167、0991-2308213

# 第二部分  投标人须知

投标人须知前附表

| 项目 | 内 容 |
| --- | --- |
| 1 | 采购人：新疆农业大学 联系人：达新民 联系电话：18195855673 |
| 2 | 采购代理机构：湖南三湘工程管理有限公司 联系人：孙榕 联系电话：0991-2308167、0991-2308213 |
| 3 | （1）标项名称：标项一：新疆农业大学智慧校园基础设施建设项目-校园网安全建设 （2）项目编号：HNSXXJ-2021-01022（01） （3）招标内容：多业务安全网关性能提升、WebVPN建设、交换机等内容，具体详见招标文件，具体详见第四部分。 （4）项目预算金额：196万元（投标人投标报价不得高于预算金额，高于预算金额作废标处理） |
| 4 | 资金来源：中央支持地方高校改革发展专项（2021年第一批） |
| 5 | 投标人资格条件： （1）符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定； （2）凡拟参加本次招标项目的投标人，须提供“信用中国”网（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）查询记录截图等相关证明材料。如有被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单的（尚在处罚期内的），将拒绝其参加本次政府采购活动； （3）其他要求：①与招标人存在利害关系可能影响招标公正性的法人、其他组织或者个人，不得参加投标。②单位负责人为同一人或者存在控股、管理关系的不同单位，不得参加同一标段投标或者未划分标段的同一招标项目投标。违反前两款规定的，相关投标均无效； （4）不接受联合体投标。 |
| 6 | 投标保证金：银行转账（必须由投标人的基本账户转出） 户名：湖南三湘工程管理有限公司新疆分公司； 开户行：新疆银行股份有限公司 银行账号：0801230000003449 行号：313881088887 金额：39000元（叁万玖仟元整） 1.投标人应保证投标保证金在开标前到账，并在湖南三湘工程管理有限公司新疆分公司财务处凭汇款凭证领取收款收据。投标人须携带银行汇款凭证及基本户开户许可证复印件加盖公章开具收据，资料不全者不予受理。（收据扫描件需放入标书） 2. 投标人提交投标保证金应充分考虑资金在途时间。各投标单位缴纳投标保证金时须在附加信息及用途栏内注明“XXX项目投标保证金（以投标保证金接收方银行到账信息为准）”。 3.若投标人未按照上述规定缴纳投标保证金,投标文件将被拒绝评审。 4.投标保证金退还：①未中标人开标结束五个工作日之后携带投标保证金收据原件以及投标人对开的收据办理退保证金事宜②中标人签订合同之后携带投标保证金收据原件、投标人对开的收据、中标服务费汇款凭证、加盖公章的合同复印件办理退保证金事宜。 |
| 7 | 招标文件费用：300元/本，售后不退。 |
| 8 | 实施地点：新疆农业大学 |
| 9 | 联合体投标：不接受 |
| 10 | 投标文件份数：正本壹份，副本肆份，报价一览表壹份（单独密封），电子版（U盘）1份（Word及PDF扫描版本）。 |
| 11 | 投标时须携带资料：所有投标人在开标时都应提供以下资料原件： （1）投标文件； （2）投标保证金收据原件； （3）法定代表人授权委托书（法定代表人授权委托书应当单独提供，并与投标文件中所提供的相一致）； （4）法定代表人身份证复印件和被授权人身份证原件及复印件； （5）招标文件中要求的其他需要提供原件备查的资料。 上述资料审查不合格将被认为资格审查不合格，将取消其投标资格。 |
| 12 | 1、投标文件的装订要求：投标文件不得以活页方式装订，不可拆装。装订应牢固、胶粘不易拆散和换页。正副本可以密封在同一投标文件袋中，投标正本文件必须逐页加盖公章，副本可为正本的复印件。密封袋封口处加盖单位公章，并注明“开标时启封”字样。注：投标人需提供盖章后的投标文件正本扫描电子档（需逐页扫描，制成一个PDF文档与word版同时放入U盘），u盘与投标文件正副本一起封存在投标文件密封袋中。（u盘封面请载明项目名称、项目编号、公司名称）。u盘与投标文件递交后留档不予退还。 2、投标文件的密封要求： (1)投标人应将报价一览表单独密封提交，并在封面上标明"报价一览表"字样； (2)投标人应将投标文件封面应注明文件的投标人的名称、地址、项目名称、标项名称、招标人名称、联系电话等。 |
| 13 | 投标文件递交时间：2021年08月23日11：00（北京时间）止，之后所提交的文件将被拒绝接收。 递交地点：乌鲁木齐天山区文艺路106号恒福大厦B-2108 |
| 14 | 投标文件有效期：自递交投标文件截止之日起90日 |
| 15 | 开标日期：2021年08月23日11：00（北京时间） |
| 16 | 工期：自合同签订之日起30天内完成（日历日） 售后服务期限：所有设备、软件系统必须提供≥5年原厂质保和售后服务。 |
| 17 | 付款方式： 本项目无预付款，验收完成合格后，一次性支付中标价的90%，一年后支付余款。 |
| 18 | 投标报价： 投标人的报价应为所确定的招标文件、招标文件招标范围、技术要求以及招标文件补充文件、澄清文件、答疑文件等实施过程中所涉及的工作内容的全部价格体现。 |
| 19 | 现 场 踏 勘：不组织（投标人可自行踏勘） |
| 20 | 政府政策：响应政府采购关于节能、减排、环境标志产品，中小型企业生产或销售的产品或服务的政府采购政策。 （1）按照《财政部关于在政府采购活动中查询及使用信用记录有关问题的通知》（财库{2016}125号）的要求，投标人须登录“信用中国”、中国政府采购网等渠道查询相关主体信用记录，对列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的供应商，应当拒绝其参与政府采购活动。查询结果页面截图，执行财库[2016]125 号文，查询结果打印网页并加盖单位公章，代理机构存档。信用信息查询期限自公告发布之日至投标文件递交截止时，若有不良记录报名无效， 中国政府采购网：www.ccgp.gov.cn 信用中国：www.creditchina.gov.cn 特别提示1：投标人须提供信用记录查询资料； 查询时间为：自招标公告发布之日起至投标文件递交截止时间止。 查询渠道为：“信用中国”网站、“中国政府采购网”。 对列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单及其他不符合条件的供应商，其投标文件将被拒绝。 （2）采购产品为《节能产品政府采购清单》(第24期)内非标记*符号的节能产品及《环境标志产品政府采购清单》(第22期)内的产品： 响应文件中对所投标产品为节能、环境标志产品清单中的产品，在投标报价时必须对此类产品单独分项报价，计算出小计及占合同包总金额的百分比，并提供属于清单内产品的证明资料（从发布以上清单目录的权威媒体网站上下载的网页公告、目录清单、证书等） 政府采购优先采购：(1)非标记★符号的节能产品；(2)环境标志产品； 采购产品为《节能产品政府采购清单》(第24期)内非标记★符号的节能产品及《环境标志产品政府采购清单》(第22期)内的产品： 1、投标文件中对所供产品为节能、环境标志产品清单中的产品，在报价时必须对此类产品单独分项报价，计算出小计及占合同包总金额的百分比，并提供属于清单内产品的证明资料（从发布以上清单目录的权威媒体网站上下载的网页公告、目录清单、证书等），未单独分项报价且未提供属于清单内产品的证明资料的不给予折扣优惠。 （3）本项目为非专门面向中小企业（含中型、小型、微型企业）采购项目，根据《政府采购促进中小企业发展暂行办法》（财库[2011]181号）的规定，评标时将给予此类企业进行价格6%的优惠，监狱企业、残疾人福利性单位视同为小微企业，用优惠后的价格参与评审。供应商为中小企业的，需提供下列等证明文件： ①《中小企业声明函》； |
| 21 | 评标原则： 综合评分法，是指投标文件满足招标文件全部实质性要求且按评审因素的量化指标评审得分最高的投标人为中标候选投标人的评审方法。 |
| 22 | 中标服务费：核发中标通知书时，由中标人向招标代理机构一次性支付。 |
| 23 | 合同签订：中标通知书发出之日起30日内 |
| 24 | 评标委员会组成：5人，采购人从专家库随机抽取4名专家与采购方技术评审专家1名组建评标委员会。 |
| 25 | 履约保证金：/。 |
| 26 | 特别说明： (1)投标企业严格遵守国家的法律法规及招标纪律，无违法违纪及商业贿赂行为。 (2)不管投标结果如何，投标人均应自行承担投标所需一切费用。 (3)为保证本项目服务质量及良好的售后服务；最低报价不作为中标的唯一依据。 （4）各投标人的调研费、差旅费等费用自理。无论投标结果如何，投标人均应自行承担投标所需一切费用。 （5）招标文件中部分加“*”、加粗、加下划线、废标、无效标、投标被拒绝字样的条款，为招标的实质性要求和条件，着重提醒各投标人注意，并认真查看招标文件中的每一个条款及要求，因误读招标文件而造成的后果，招标人概不负责。 （6）投标文件中有弄虚作假的内容，其投标文件作废。（如假证书、假业绩、隐瞒不良行为记录、夸大荣誉、使用非本单位在职员工的相关证件及不符合招标文件规定的条款等）；在签订合同之前，招标人如发现投标人的投标文件有弄虚作假内容，招标人可拒绝与其签订合同。并将其列入政府采购黑名单。 （7）招标文件如出现不一致情况，以前附表为准。 |

一、总则

1.采购方式

本项目采取公开招标方式采购。

2.合格的投标人

2.1合格的投标人必须是具有独立法人资格且营业执照在有效期内，并且有能力按照本招标文件规定的要求提供服务，且具有独立承担民事等法律责任的法人或其它经济组织，本次招标不接受联合体投标。

2.2合格的投标人必须具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度，符合招标文件投标人须知前附表第5项的规定，且具备独立完成本项目的能力，成交后不允许分包、转包。

2.3合格的投标人必须是参加本次政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法违规记录。

2.4合格的投标人应遵守中华人民共和国《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国政府采购法实施条例》等有关法律、法规。

2.5单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同投标人，不得参加同一合同项下的政府采购活动。

3.适用法律

本次评标及由本次评标产生的合同受中华人民共和国的相关法律、法规制约和保护。

- 4.招标费用

投标人应自行承担所有参加投标、评标有关的费用。

5.招标文件的约束力

投标人一旦报名参加本项目投标，即被认为接受了本招标文件中的所有条件和规定。

二、招标文件

- 1.招标文件构成

第一部分 招标公告；

第二部分 投标人须知；

第三部分 合同（参考）；

第四部分 招标范围及技术要求；

第五部分 投标文件格式。

投标人获取招标文件后，应仔细检查招标文件页数和附件数量，如发现有缺漏，请及时与采购人联系补全。如果投标人不按上述要求操作而造成不良后果，采购人不承担责任。

- 2.招标文件的澄清

- 2.1 任何要求对招标文件进行澄清的投标人，均应在开标之前15日前以书面形式通知招标代理机构，招标代理机构负责联络采购人，并将以书面形式答复所有投标人，答复中包括所提问题，但不包括问题的来源。

- 2.2 招标文件的澄清内容可能影响投标文件编制且澄清发出时间距投标截止时间不足15日的，为使投标人在准备投标文件时有合理的时间考虑招标文件的澄清，采购人/招标代理机构可顺延投标截止时间。

- 3.招标文件的修改

3.1在投标文件接收截止日期前，采购人可以更正公告或补充文件的形式对招标文件进行修改。

3.2招标文件的修改将以书面形式通知所有已报名投标人，并对投标人具有约束力。投标人收到修改文件后，应于1个工作日内回复代理机构，逾期不回的，视同已收。

3.3采购人或者采购代理机构可以对已发出的招标文件进行必要的澄清或者修改。澄清或者修改的内容可能影响投标文件编制的，采购人或者采购代理机构应当在投标截止时间至少15日前，以书面形式通知所有获取招标文件的所有已经报名的投标人；不足15日的，采购人或者采购代理机构应当顺延提交投标文件的截止时间。

3.4代理机构发出的所有补充、修改和变更文件均作为招标文件的组成部分，与招标文件具有同等法律效力。

三、投标文件的编制

- 1.投标文件的编制要求

投标人应仔细阅读“招标文件”的所有内容，投标文件应用中文编写。投标文件的书面内容不得有加行、涂抹或改写。投标文件应当采用书面方式；采购人及招标代理机构不接受电报、电话、传真投标。投标人应按“招标文件”的要求编制“投标文件”，并保证所提供的全部资料的真实性、完整性及有效性，以使其投标对“招标文件”作出实质性响应。否则，投标文件可能被拒绝。对同一标段以同一投标人名义，递送两套或以上的投标文件，其投标无效。

- 2.投标文件构成

- 2.1商务文件

（1）投标函（附件一）；

（2）法定代表人身份证明书及法定代表人授权委托书（附件二）；

（3）报价一览表（附件三）；

（4）明细报价表；

（5）投标人概况（附件四）；（附营业执照等证明材料）

（6）投标人递交投标保证金收据及汇款凭证证明复印件；

（7）项目负责人简历；（附件五）（附证件及业绩证明材料）；

（8）其他现场专业人员；

（9）近两年以来类似项目业绩一览表（附件六）；

（10）企业相关能力证明材料；（资质证书、认证证书、产品证书、荣誉奖项、鉴定证书或检测报告等）

（11）厂家授权书；

（12）优惠条件承诺书；（附件九）

（13）中国政府采购网及信用中国网站查询结果网页截图并加盖单位公章；

（14）商务偏差表（附件七）；

（15）反商业贿赂承诺书（附件十）；

（16）投标人认为适宜的其他商务资料。（详见评标办法）

2.2技术文件

（1）项目理解及需求分析；

（2）产品性能及技术参数；（打分项产品参数偏离表）

（3）项目管理及安全措施；

（4）项目交付实施方案；

（5）优惠条件及合理化建议；

（6）培训方案；

（7）售后服务方案；

（8）技术偏差表（参数响应程度）（附件八）；

（9）投标人认为适宜的其他技术资料。（详见评标办法）

注：1.为了便于查找，请按上述顺序编制内容，并在目录中标明每项内容的起始页码。

2.以上材料须加盖单位公章，供应商需将响应文件按上述顺序装订成册。

3. 请各投标供应商根据项目实际需求，并结合企业自身情况以及评标办法进行编制。

4.招标文件未提供格式的，投标人自行编制。

- 3.投标文件格式

投标人需按照上述投标文件构成顺序编制投标文件，并按招标文件中提供的格式填写投标函、授权委托书、报价一览表等材料。

- 4.投标报价

- 4.1投标报价为“招标范围及技术要求”内的总报价。

- 4.2凡要求投标人考虑在报价中的内容投标人在投标文件中没有考虑、没有计入的或未单独列出，采购人认为投标人已将此项费用涵盖在其它费用价格中。

- 4.3投标人的报价明细应列明设备的品牌、型号等详细参数。

- 4.4投标人应按招标文件规定的供货及服务要求、责任范围和合同条件以人民币形式进行报价。投标报价应为完税价。投标人应在投标报价表中标明其提供的所有货物及其完成本项目相关工作范围内所有费用的总价，招标人不接受有任何选择性报价。供应商漏报的单价或单价中漏报、少报的费用，均视为此项费用已隐含在其他报价中，中标后不予调整。投标报价应包含项目实施过程中涉及到的一切费用。

- 4.5投标人对每种货物及服务只允许有一个报价，不接受可变动性报价、赠送及“零”报价，否则，在评标时将其视为无效投标。

- 5.投标保证金

5.1投标人需提交投标保证金，并作为参与招标的组成部分之一。

5.2对于未按要求提交投标保证金的，将被视为非响应性投标而予以拒绝。

5.3综合得分排名前三的中标候选人的投标保证金于签订合同后5日内退还。

5.4其余未成交人的投标保证金将在成交通知书签发后5个工作日内退还。

5.5成交投标人的投标保证金，在成交投标人按规定签订合同并交纳中标服务费后退还。

5.6下列任何情况发生时，投标保证金将被没收:

（1）投标人在投标有效期内撤回其投标文件的；

（2）成交投标人未在规定期限内及时签订项目合同的；

（3）其它违反政府采购法律法规的有关情况。

6.投标有效期

6.1投标有效期为招标文件规定的投标人提交投标文件截止之日起90天。投标有效期不满足招标文件要求的将视为非响应性文件而予以拒绝。

6.2在特殊情况下，采购人于原投标有效期满之前，可向投标人提出延长投标有效期的要求，这种要求与答复均应采用书面形式（如信件、传真或电报等），投标人可以拒绝采购人的这一要求而放弃投标，投标保证金予以退回；同意延长的投标人既不能要求也不允许修改其投标文件。有关投标保证金的没收和退还的规定在延长期内继续有效。

7.投标文件份数和签署

7.1投标人应严格按照投标人须知的要求准备投标文件，每份投标文件封面显著处必须清楚地标明“正本”或“副本”字样。投标文件的正本和副本均需打印，正本和副本不符的，以正本为准。投标文件包括：电子版: U盘（一份），纸质版正本1份，副本4份，报价一览表1份单独密封。副本可为正本盖章后的复印件。

7.2除投标人对错处做必要修改外，投标文件不得行间插字、涂改或增删，必要的修改处必须有投标单位法定代表人或其授权委托人签字并盖公章。

- 8.投标文件装订

8.1除特别说明外，全套投标文件的书面部分均使用A4规格纸张无线胶装方式装订，不得采用活页夹等可随时拆换的方式装订，不得不带页码。

8.2密封件外层正面应注明投标人名称、投标项目名称、标项名称、联系人及联系方式、项目编号、开标时才能启封等字样，并在骑缝处加盖公章，因标注不清而产生的一切后果由投标人自负。

8.3投标人应按每个标段分别装订、标记、密封投标文件。

若投标文件未按要求密封和加写标记，将作为无效标处理。

四、投标文件的递交

- 1.投标文件递交截止日期及方式

1.1所有投标文件都必须在招标文件规定的递交截止时间前送达指定评标地点，采购人对误投或过早启封概不负责。

1.2采购代理机构将在招标文件规定的时间和地点组织评标会议，投标人必须派法定代表人或其授权的委托人出席会议。

1.3采购人可以通过修改招标文件酌情延长投标文件接收截止日期，在此情况下，投标人的所有权利和义务以及投标人受制约的截止日期均应以延长后新的截止日期为准。

- 2.迟交的投标文件

采购人将拒绝接收在规定的截止日期后递交的任何投标文件。

- 3.投标文件的修改

投标人在递交投标文件截止时间之前，对所递交的投标文件可以补充、修改，补充、修改的内容为投标文件的组成部分，对投标人具有约束力。

五、无效标、废标条款

- 1.无效投标条款

1.1投标人资格不符合招标文件规定或未按规定提交资质证件的；

1.2投标人未在规定的时间内提交投标保证金收据的；

1.3投标文件出现重大偏差，未对招标文件进行实质性响应；

1.4被授权人不参加评标仪式及质询事宜的；

1.5其它评标委员会认为有必要取消的投标；

1.6法律、法规规定的其他情况。

- 2.废标条款

2.1符合专业条件的投标人或者对招标文件作实质响应的投标人不足三家；

2.2出现影响采购公正的违法、违规行为的；

2.3投标人的报价均超过了采购预算，采购人不能支付的；

2.4因重大变故，采购任务取消的。

- 3.投标人不足三家情形处理

如出现投标截止时间结束后参加的投标人不足三家的，采购单位应当报告财政部门，按照以下原则处理：

3.1有效投标人不足三家的，除采购任务取消外，可废标后重新组织采购。

3.2投标文件存在不合理条款的，采购公告时间及程序不符合规定的，应予以废标。

- 4.取消中标人资格条款

4.1提供虚假材料谋取成交的；

4.2采取不正当手段诋毁、排挤其他投标人的；

4.3与采购人、其他投标人或者采购代理机构恶意串通的；

4.4向采购人、采购代理机构行贿或者提供其他不正当利益的；

4.5在规定的时间内未与采购人签订采购合同的；

4.6法律、法规规定的其他情况。

六、开标和评标

- 1.开标程序

1.1采购人按招标文件规定的时间、地点组织投标。采购单位代表及有关工作人员参加，政府采购监管部门视情况参与。

1.2投标人应委派法定代表人或授权委托人参加开标活动，参加开标的人员须持本人身份证原件签名报到，授权代表还需提供法人授权委托书。

1.3经采购人委托，开标由招标代理机构主持。开标时，由采购人、监管部门及投标人代表检查投标人的资格条件、投标保证金提交、投标文件的密封等。对检查未通过的，采购人将拒绝并原封退回其投标文件。

1.4开标时，由监督人员对开标全过程进行监督。

1.5开标时，由监督人员对投标人进行资格审查，资格审查未通过的，采购人将拒绝其投标文件。

开标时,当众查验投标文件的密封状况，经监督人、投标人确认无误后，公开唱标，完毕之后进入评标环节。

唱标时，投标文件中投标报价一览表内容与投标承诺书内容不一致的，以投标报价一览表为准。投标文件的大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准；单价金额小数点有明显错位的，应以总价为准，并修改单价；对不同文字文本投标文件的解释发生异议的，以中文文本为准。

- 2.评标委员会

招标采购单位根据本项目的特点，于开标前从政府采购评审专家库中随机抽取组建评标委员会，其组员由有关技术、经济等方面的专家等5人以上单数组成，其中采购人代表 1人，随机抽取专家四人。评标委员会在监督人员的监督下独立完成评标工作，负责对响应文件进行审查、质询、评审、推选中标候选人。

- 2.1评标事务由评标委员会负责，并独立履行下列职责：

- （1）审查投标文件是否符合本文件要求，并做出评价；

- （2）要求投标人对投标文件有关事项做出澄清或答复；

- （3）推荐中标候选人；

（4）向招标采购单位或者有关部门报告非法干预评标工作的行为。

- 2.2评标委员会成员的义务

（1）遵纪守法，客观、公正、廉洁地履行职责；

（2）按照招标文件规定的评标方法和标准进行评标，对评审意见承担个人责任；

- （3）对评标过程和结果，以及投标人的商业秘密保密；

（4）参与评标报告的起草；

（5）配合财政部门的投诉处理工作；

（6）配合招标采购单位答复投标人提出的质疑。

- 3.评标原则

“公开、公平、公正、客观、择优”为评标的基本原则，评标委员会将根据这一原则，公正、平等地对待各投标人。

- 4.评标程序

4.1评标会议由评标小组组长主持。评标小组首先对各投标文件进行初步审查，初步审查包括资格性审查和符合性审查，未通过审查的为无效标。

评标委员会首先对各投标文件进行资格性审查和符合性审查，未通过审查的为无效标。

⑴资格性检查：评标委员会将根据法律法规和招标文件的规定，对投标文件的资格证明文件、投标保证金等进行审查，以确定投标人是否具备招标资格。

⑵符合性检查：依据招标文件的规定，从投标文件的有效性、完整性和对招标文件的响应程度进行审查，以确定是否对招标文件的要求做出了实质性的响应，存在重大偏离的投标文件为无效标。所谓重大偏离是指投标人投标文件中所述是否满足招标文件要求。重大偏离的认定须经评标委员会三分之二以上组员同意。

4.2评标委员会判断“投标文件”的响应性，仅基于“投标文件”本身而不靠外部证据。对非实质性响应的投标文件，投标人不能通过修正或撤销不符之处，而使其成为实质性响应。

4.3评标委员会根据招标文件要求，讨论、通过评标工作流程和评标要点。

4.4采购人按照签到顺序对有效投标人依次评标。

4.5围绕评标要点，评标委员会全体成员对有效投标人递交的投标文件分别进行评标。

4.6评标过程出现异议的，由评标委员会共同商讨决定，需要投标人澄清的，评标委员会将以书面形式通知投标人。

4.7评标委员会认为投标人投标价或某些分项报价明显不合理或低于成本，有可能影响商品质量和不能诚信履约的，可要求其提供书面文件及相关证明材料解释说明；否则，可取消其投标资格。为保证本项目服务质量、良好的售后服务，最低报价不作为中标的唯一依据。

- 5.中标人

5.1评标委员会统一签署评标汇总表，并按最大程度满足招标文件各项综合评价标准为中标人的原则，推荐中标候选人。得分相同的，以报价低的中标人优先。

- 6.评标过程保密

6.1在评标过程中和评标结束后，凡属于审查、澄清、评价、比较招标文件等有关信息，评标委员会的研究情况和所有投标人的商业秘密都属于保密内容相关当事人均不得泄露给任何投标人或与评标工作无关的人员。

6.2投标人不得探听上述信息，不得以任何行为影响评标过程，否则其投标文件将被作为无效投标文件。

6.3在评标期间，采购人有专门工作人员与投标人进行联络。

6.4采购人和评标委员会不向未成交的投标人解释未成交原因，也不对评标过程中的细节问题进行公布。

- 7.投标人有下列情形之一的，视为无效投标。

7.1 投标文件所投标段中的应标范围小于本文件对应标段要求的采购范围；

7.2投标文件与事实不符的；

7.3经评标委员会一致认定为重大偏离的；

7.4不符合本文件中规定的其他实质性要求的；

7.5不符合法律、法规有关规定的。

- 8.出现下列情形之一的，本项目作废标处理，除采购任务取消外，重新组织采购。

8.1本文件存在不合理条款，公告时间及程序不符合规定的；

8.2出现影响采购公正的违法、违规行为的；

8.3因重大变故，采购任务取消的。

- 9.评标办法

本次招标的评标方法采用综合评分法，即在满足招标文件实质性要求前提下，按照招标文件中规定的各项评标标准进行综合评审。

评标委员会严格按照招标文件的要求、条件及投标人所作的实质性响应内容，对投标人的投标文件进行综合打分。投标人的得分为各评委所给分数的平均分。计算结果在小数点后均保留两位小数，后余位数四舍五入计。并以综合评分法进行评估，总分值为100分。

初步评审表

| - 项目 | - 评审内容 |  |
| --- | --- | --- |
| - 资格性审查 | - 1 | - 法定代表人身份证明或授权委托书及被授权人身份证是否提供且有效 |
|  | - 2 | - 是否提供合格的营业执照（三证合一）等相关证明文件 |
|  | - 3 | - 投标保证金是否足额缴纳； |
|  | - 4 | - 信用中国（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单的（尚在处罚期内的），将拒绝其参加本次政府采购活动，现场查询。 |
| - 符合性审查 | - 1 | - 投标人报价是否唯一且不超过招标文件规定的预算； |
|  | - 2 | - 投标文件是否按要求加盖公章，要求加盖法定代表人章处或被授权人签字处是否加盖了法定代表人章或已签字； |
|  | - 3 | - 响应文件是否注明“正本”或“副本”字样； |
|  | - 4 | - 工期是否符合招标文件要求； |
|  | - 5 | - 投标内容与招标内容及要求有重大偏离或保留的 |
|  | - 6 | - 投标人是否按照招标文件规定格式编制投标文件； |
|  | - 7 | - 投标文件是否含有采购人不能接受的条件； |
| - 初步评审合格后方可进入详细评审阶段 |  |  |

评分标准

| 评审内容 | 分值 | 评分标准 |
| --- | --- | --- |
| 企业类似业绩 | 10 | 自2018年1月1日起，投标人承担过类似项目案例的，每提供一个项目案例得2分，满分10分。未提供不得分。 1.业绩证明材料需提供合同复印件，合同内容须体现以下内容：委托人及受托人、委托人及受托人双方签字盖章、金额、日期、项目实施内容等主要合同信息。 2.合同复印件要求清晰可见、合同体现内容中如缺项或模糊无法辨认的视为无效业绩。 |
| 技术服务水平 | 6 | 投入本项目的实施工程师： 具备高级认证资格（HCIE、H3CIE均可）、且在投标单位工作满1年（提供社保记录证明），条件满足1名得2分，最高得6分。 以上人员须提供证件及社保证明材料，不提供或者提供不完整的不得分。 |
| 技术参数响应 | 28 | 所投产品质量及技术参数、功能均能够满足招标文件、采购需求，技术指标配置提供齐全得20分，在此基础上每正偏离一项加1分，最多加8分。本项最高得28分。 正偏离须提供相关证明材料，无证明材料或证明材料不全不予以加分。 技术指标中出现负偏离的，视作不满足技术。 |
| 项目交付实施方案 | 10 | 所投产品详细的运送、安装调试计划等情况。项目方案制定是否合理、规范、可操作性强。在项目组织、实施、进度安排、工作流程、管理、协调反馈等关键步骤，是否任务清楚、计划明确。根据所提供内容横向比较综合评分：优[8-10]；良[5-7]；一般[0-4]。 |
| 标函质量 | 3 | 标函编制内容完整、齐全、叙述严谨清晰。 标书无涂改、无错页、无漏项，叙述清晰3； 标函编制内容基本完整、叙述简单，有漏项2； 标函编制内容不完整，有涂改、有错页、有漏项[0-1]。 |
| 培训方案 | 5 | 提出完整的项目培训方案，包括培训计划、培训内容。 培训计划完整，培训内容具体、合理且优于项目需求的得5分； 培训计划较完整，培训内容较具体、较合理的得3-4分； 培训计划基本完整，基本合理的得1-2分 培训计划不完整或不提供的得0分。 |
| 售后服务方案 | 5 | 投标人应针对本项目提供相应的售后服务方案，包括质保期、本地化服务能力、售后服务要求的响应程度、服务方案、处理程序、响应及处理时间、质量保证措施、服务方式等。 售后服务方案合理且优于项目需求的得4-5分； 售后服务方案较合理的得2-3分； 售后服务方案基本合理的得0-1分； 售后服务方案不合理的或不提供的得0分。 |
|  | 3 | 提供原厂商售后服务承诺书的，得3分，未提供不得分。 |
| 投标报价 | 30 | 投标报价： 根据财政部财库[2007]2号文件规定，综合评分法中的价格分统一采用低价优先法计算，即满足招标文件要求且投标价格最低的投标报价为评标基准价，其价格分为满分30分，其它投标报价得分=评标基准价/投标报价*30 计算公式的计算结果值在小数点后均保留两位小数，后余位数四舍五入计。 |
|  | 100 |  |

七、成交及合同签订

- 1.中标人

根据评标小组对各投标人满足招标文件实质性响应【所谓实质性响应，是指投标文件应与招标文件的所有实质性条款、条件和要求相符，无显著差异或保留（由评标小组确定）、质量和服务相等且评分最高的原则确定成交候选投标人。】

采购人人从评标委员会提出的中标候选人中根据符合采购需求、质量和服务相关且综合得分最高的确定中标人。

- 2.资格后审

2.1采购人将在签订合同前对中标候选人是否能圆满地履行合同进行审查。审查包括中标候选人投标文件中提供的所有资格证明材料原件，中标候选人投标文件及补充承诺中涉及的其他相关资料原件，以及对本项目实施可能存在风险的其他因素。

2.2采购人若发现中标候选人在投标过程中提供虚假证明文件，故意隐瞒公司不良信誉和财务状况，以及存在可能对合同圆满履行造成风险的其他因素等，则按规定取消其成交资格，监管部门依法进行处理。

2.3如果中标候选人被确认为不具备执行合同的能力，采购人将考虑按同样的程序审查下一个中标候选人。

- 3.中标通知书

3.1中标通知书将于开标、评标结束后3个工作日内由代理机构向投标人发出。

3.2成交投标人应及时到采购代理机构领取中标通知书，中标通知书是签订合同的依据和组成部分。

- 4.签订合同

中标人应在规定的时间、地点与采购人签订合同，招标文件、中标人的投标文件、报价及服务承诺文件以及评标过程中有关澄清文件均作为合同附件，合同经采购人审核盖章后实施。项目数量增减、合同条款变更、预算追加等按规定报批后，另行签订补充合同。

4.1中标人无正当理由未在规定时间内与采购人签订合同的，采购人有权建议取消其成交资格，监管部门将对其依法处理。

4.2采购人不得向中标人提出任何不合理的要求，作为签订合同的条件；不得与中标人私下订立背离合同实质性内容的协议。

4.3中标人因不可抗力或自身原因不能签订采购合同或者不能履行合同的，采购人可以按中标候选顺序确定新的中标人并签订合同，以此类推，或重新进行采购。

4.4采购人在授予合同时有权对本文件规定的货物或服务予以适当的增加或减少，但不得改变单价或其他条款和条件。

合同履行中，追加采购与合同标的相同的货物或服务的，按规定报批后，签订补充合同。

4.5中标人应当按照合同约定履行义务，完成中标项目，不得将中标项目转让给他人。

八、法律责任

- 1.法律责任

- 投标人有下列情形之一的，处以政府采购项目采购金额千分之五以上千分之十以下的罚款，列入不良行为记录名单，在一至三年内禁止参加政府采购活动，并予以公告，有违法所得的，并处没收违法所得，情节严重的，由工商行政管理机关吊销营业执照；构成犯罪的，依法追究刑事责任：

- 1、提供虚假材料谋取中标的；

- 2、采取不正当手段诋毁、排挤其他投标人的；

- 3、与采购人、其他投标人或采购代理机构恶意串通的；

- 4、向采购人、采购代理机构行贿或者提供其他不正当利益的；

- 5、在招标过程中与招标采购单位进行协商谈判、不按照招标文件和中标供应商的响应文件订立合同，或者与采购人另行订立背离合同实质性内容的协议的；

- 6、拒绝有关部门监督检查或者提供虚假情况的。投标人有前款情形之一的，中标无效。

- 中标人有下列情形之一的，招标采购单位不予退还其交纳的投标保证金；情节严重的，由财政部门将其列入不良行为记录名单，在一至三年内禁止参加政府采购活动，并予以通报：

- 1、中标后无正当理由不与采购人签订合同，或者与采购人另行订立背离合同实质性内容的协议的；

- 2、将中标项目转让给他人，或者在响应文件中未说明，且未经采购人同意，将中标项目分包给他人的；

- 3、拒绝履行合同义务的。

- 中标人有前款情形之一的，中标无效。

- 按照以上条款规定，经同级或其上级财政部门认定中标无效的，可按中标候选顺序重新确定，或重新进行采购。

# 第三部分  授予合同（参考）

本合同为参考合同，最终以与甲方实际签订的为准。

甲方：新疆农业大学

联系方式：

乙方：

联系方式：

根据中华人民共和国政府采购法》相关规定，经甲乙双方协商一致，就特种设备人员考核管理平台升级项目拟定协议如下：

一、工作内容

二、合同金额：

三、服务期限：

四、 双方权利和义务

1、甲方的权利和义务：

2、乙方的权利和义务：

五、付款方式

六、 违约责任

1、乙方提供的服务不符合采购文件、报价文件或本合同规定的，甲方有权拒收，并且乙方须向甲方支付本合同总价__ %的违约金。

2、乙方未能按本合同规定的服务时间提供服务，从逾期之日起每日按本合同总价__ %的数额向甲方支付违约金；逾期半个月以上的，甲方有权终止合同，由此造成的甲方经济损失由乙方承担。

3、未经甲方同意乙方不得私自将该服务转包第三方完成。如私自转包，则处本合同总价__ %的违约金。

4、甲方无正当理由拒绝接受服务，到期拒付服务款项的，甲方向乙方偿付本合同总价的__ %的违约金。甲方逾期付款，则每日按逾期金额的__ %向乙方偿付违约金。

5、其它违约责任按《中华人民共和国合同法》处理。

七、 知识产权归属

八、 保密条款

1、乙方对甲方提供的资料负有保密义务，未经甲方同意，不得向项目无关单位和个人提供有关资料。如发生以上情况，甲方有权索赔。

2、甲方有义务保护乙方的知识产权，未经乙方同意，甲方对工程咨询单位交付的成果文件、资料不得向第三方转让或用于本合同以外的项目。如发生以上情况，乙方有权索赔。

九、 争议的解决

本合同执行过程中发生的任何争议，如双方不能通过友好协商解决，由合同签订地法院处理。

十、  不可抗力

任何一方由于不可抗力原因不能履行合同时，应在不可抗力事件结束后1日内向对方通报，以减轻可能给对方造成的损失，在取得有关机构的不可抗力证明或双方谅解确认后，允许延期履行或修订合同，并根据情况可部分或全部免于承担违约责任。

十一、合同的终止

1、合同期满，双方未续签的；

2、乙方服务能力丧失，致使服务无法正常进行的；

3、在履行合同过程中，发现乙方已不符合文件规定的承接主体应具备的条件，造成合同无法履行的。

十二、 税费

此项目发生的与本合同执行有关的一切税费均由乙方负担。

十三、 其它

1、本合同所有附件及政府采购文件均为合同的有效组成部分，与本合同具有同等法律效力。

2、在执行本合同的过程中，所有经双方签署确认的文件（包括会议纪要、补充协议、往来信函）即成为本合同的有效组成部分。

3、如一方地址、电话、传真号码有变更，应在变更当日内书面通知对方，否则，应承担相应责任。

十四、 补充条款

1、谅解与备忘条款：

2、双方不可撤销的责任与义务：

3、双方约定以下补充条款：

十五、 合同生效

1、本合同订立时间：        年      月      日

2、本合同订立地点：                          。

3、本合同在甲乙双方法人代表或其授权代表签字盖章后生效。

4、本合同一式    份，甲乙双方、代理机构及政府采购监督管理部门各执一份，具有同等法律效力。

十六、合同附件(签定具体合同时，若有附件应注明，并注明附件名称。)

甲方（盖章）：                         乙方（盖章）：

法定代表人（盖章或签字）：             法定代表人（盖章或签字）：

委托代理人（签字）：                   委托代理人（签字）：

地  址：                               地  址：

电  话：                               电  话：

开户名称：

开 户 行：

# 第四部分   招标范围及技术要求

- 总体要求

- 符合国家及地方相关法律、法规及标准，遵循学校相关规定。

- 所有内容均采购国产知名品牌产品。

- 涉及原厂授权及原厂服务需在投标时提供原厂授权书及原厂服务承诺书原件，涉及与第三方协作的需同时提供与第三方协作的协议书原件。

- 须按相关规范进行设备安装、调试等操作。设备、网络及系统部署、调试等须由原厂技术人员负责完成，部署完成后提供不少于三个月的测试期。

- 所有设备、软件系统必须提供≥5年原厂质保和售后服务。

- 采购方将对中标方提供的产品进行相应功能的测试验证，如发现虚假应标的将以废标处理或中止合同执行，并保留对投标方追究相关责任的权利。

- 须为采购方深入培训4名技术人员，使其能够熟练使用和维护相关产品。

- 本项目无预付款，验收完成合格后，一次性支付中标价的90%，一年后支付余款。

- 技术要求

| 序号 | 设备名称 | 技术参数 |  | 数量 | 单位 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 多业务安全网关性能提升 | SecPath M9000-S 防火墙模块(SC) 吞吐量≥40GB，并发连接数≥1500万，每秒新建连接≥50万 |  | 1 | 个 |
|  |  | SecPath M9000-S 16端口万兆以太网光接口模块(SFP+,LC)(SF)，万兆以太网光接≥16。 |  | 1 | 个 |
|  |  | SecPath M9000-S 原厂技术支持服务，主要为硬件产品的相关售后技术支持，及全面的远程技术支持服务和备件支持服务，提供原厂服务承诺函并加盖现有厂家项目章。 |  | 5 | 年 |
|  |  | 要求与校方现有防火墙无缝兼容，提供兼容性承诺函并加盖现有厂家项目章。 为保证产品品质，要求提供厂商完全响应参数证明函（盖章）原件；提供项目授权书及售后服务承诺书盖章原件。 厂商通过CMMI5软件成熟度认证； 厂商具有知识产权管理体系认证证书； 厂商具备CNNVD（中国国家信息安全漏洞库）一级支撑单位资质； 厂商具备CNVD（中国国家信息安全漏洞共享平台）技术组成员资质； 上述资质，须提供相关证书证明，提供证书复印件，提供盖授权章复印件。 |  |  |  |
|  | 交换机1 | 以太网交换机，48个10/100/1000BASE-T端口，4个10G/1G BASE-X SFP+端口，支持1个Slot；2*交流电源模块；2*风扇模块 |  | 20 | 个 |
|  |  | 性能 | 交换容量≥430Gbps，包转发率≥140Mpps； |  |  |
|  |  | 接口 | 千兆电口≥48，万兆光口≥4； |  |  |
|  |  | Vlan功能 | 支持基于端口的VLAN，支持基于协议的VLAN；支持基于MAC的VLAN；最大VLAN数(不是VLAN ID) ≥4094 |  |  |
|  |  | 路由功能 | 支持IPv4静态路由、RIP V1/V2、OSPF；支持IPv6静态路由、RIPng、OSPFv3、；支持IPv4和IPv6环境下的策略路由；支持VRRPv2/v3 |  |  |
|  |  | 智能网络管理 | 支持内置智能图形化管理功能，能够实现通过图形化界面设备配置及命令一键下发和版本智能升级，全局配置及网管口配置，设备升级备份、监控及设备故障替换，组网拓扑可视及管理、设备列表展示等功能，要求厂家出具承诺函并加盖项目章； |  |  |
|  |  | 售后服务 | 为保证产品品质，要求提供厂商完全响应参数证明函盖章原件； 提供项目授权书及售后服务承诺书盖章原件。 |  |  |
|  |  | 资质要求 | 厂商通过CMMI5软件成熟度认证； 厂商具有知识产权管理体系认证证书； 上述资质，须提供相关证书证明，提供证书复印件，提供盖授权章复印件。 |  |  |
|  | 交换机2 | 以太网交换机,48个10/100/1000BASE-T端口,4个10G/1G BASE-X SFP+端口,支持1个Slot；2*交流电源模块；2*风扇模块 |  | 6 | 个 |
|  |  | 性能 | 交换容量≥755Gbps，包转发率≥250Mpps |  |  |
|  |  | 接口 | 千兆电口≥48，万兆光口≥4； |  |  |
|  |  | Vlan功能 | 扩展插槽≥1，支持多种类型插卡和安全插卡，提供第三方权威测试报告 |  |  |
|  |  | 路由功能 | 支持IPv4静态路由、RIP V1/V2、OSPF；支持IPv6静态路由、RIPng、OSPFv3、；支持IPv4和IPv6环境下的策略路由；支持VRRPv2/v3 |  |  |
|  |  | 智能网络管理 | 支持内置智能图形化管理功能，能够实现通过图形化界面设备配置及命令一键下发和版本智能升级，全局配置及网管口配置，设备升级备份、监控及设备故障替换，组网拓扑可视及管理、设备列表展示等功能，要求厂家出具承诺函并加盖项目章； |  |  |
|  |  | 售后服务 | 提供项目授权书及售后服务承诺书盖章原件。 5年原厂商设备保修和售后服务。 |  |  |
|  |  | 资质要求 | 厂商通过CMMI5软件成熟度认证； 厂商具有知识产权管理体系认证证书； 上述资质，须提供相关证书证明，提供证书复印件，提供盖授权章复印件。 |  |  |
|  | 交换机3 | 以太网交换机主机,支持48*100/1000 Base-X SFP端口,支持4*10G Base-X SFP+端口,支持1个Slot；2*交流电源模块；2*风扇模块 |  | 4 | 个 |
|  |  | 性能 | 换容量≥755Gbps，包转发率≥250Mpps； |  |  |
|  |  | 接口 | 千兆光口≥48，万兆光口≥4； |  |  |
|  |  | Vlan功能 | 扩展插槽≥1，支持多种类型插卡和安全插卡，提供第三方权威测试报告 |  |  |
|  |  | 路由功能 | 支持IPv4静态路由、RIP V1/V2、OSPF；支持IPv6静态路由、RIPng、OSPFv3、；支持IPv4和IPv6环境下的策略路由；持VRRPv2/v3（虚拟路由冗余协议) |  |  |
|  |  | 智能网络管理 | 支持内置智能图形化管理功能，能够实现通过图形化界面设备配置及命令一键下发和版本智能升级，全局配置及网管口配置，设备升级备份、监控及设备故障替换，组网拓扑可视及管理、设备列表展示等功能，要求厂家出具承诺函并加盖项目章； |  |  |
|  |  | 售后服务 | 提供项目授权书及售后服务承诺书盖章原件。 5年原厂商设备保修和售后服务。 |  |  |
|  |  | 资质要求 | 厂商通过CMMI5软件成熟度认证； 厂商具有知识产权管理体系认证证书； 上述资质，须提供相关证书证明，提供证书复印件，提供盖授权章复印件。 |  |  |
|  | 交换机4 | 以太网交换机,48个SFP Plus+2QSFP Plus+2Slot；2*交流电源模块；2*风扇模块 |  | 4 | 个 |
|  |  | 产品性能 | 交换容量≥2.55Tbps，包转发率≥1070Mpps（官网有多个指标，以小指标为准）； |  |  |
|  |  | 接口要求 | 万兆光接口≥48，40GB光接口≥2，扩展插槽 ≥2个。 |  |  |
|  |  | 电源/风扇 | 模块化双电源，模块化双风扇，前/后通风，风道可调。 |  |  |
|  |  | VxLAN | 支持二层VxLAN，支持三层VxLAN，支持EVPN； |  |  |
|  |  | 堆叠 | 最大堆叠台数≥9台；最大堆叠带宽≥320G，支持通过标准以太端口进行堆叠； |  |  |
|  |  | 路由功能 | 支持IPv4静态路由、RIP V1/V2、OSPF、BGP，支持IPv6静态路由、RIPng、OSPFv3、BGP4+，支持IPv4和IPv6环境下的策略路由，支持IPv6手动隧道、6to4隧道和ISATAP隧道。 |  |  |
|  |  | 可靠性 | 支持VRRPv2/v3（虚拟路由冗余协议)；支持RRPP（快速环网保护协议），环网故障恢复时间不超过200ms。 |  |  |
|  |  | 安全防护 | 为了更好的实现区域网络安全边界的防护，要求汇聚交换机支持配置防火墙插卡，实现网络安全一体化防护。 |  |  |
|  |  | 售后服务 | 提供项目授权书及售后服务承诺书盖章原件。 5年原厂商设备保修和售后服务。 |  |  |
|  |  | 资质要求 | 通厂商通过CMMI5软件成熟度认证； 厂商具有知识产权管理体系认证证书； 产品具备工信部入网证及检测报告； 上述资质，须提供相关证书证明，提供证书复印件，提供盖授权章复印件。 |  |  |
|  | WebVPN建设 | 功能需求 | 系统要求采用分体式设计（非代理服务器、SSL VPN、L2TP或IPSec VPN），主控制器允许外网访问，而由内网隧道控制器来访问内部业务，中间由防火墙做相应的安全策略，主控制器不可以访问隧道控制器或内网，保证内外网络隔离和分级。 能够按照用户组和用户来确定用户身份，通过资源白名单来做资源授权访问，做到应用隔离；要求无需浏览器插件和客户端程序，访问网络内的业务系统和进行设备运维。 访问控制系统主控制器，机架式1U，网络接口6*10/100/1000 Mbps，2*USB、1*console，可扩展万兆接口*2；支持多机分布式部署。 访问控制系统隧道机，机架式1U，网络接口6*10/100/1000 Mbps，2*USB、1*console，支持多机分布式部署。 支持统一身份认证系统用户对接不少于30000用户 并发用户数不少于3000 并发连接数不少于300000 可管理网站数量不少于200 可管理运维主机不少于5 兼容主流的浏览器包括IE、Chrome、Firefox等 全功能免浏览器插件和客户端 支持Windows、Linux、安卓、IOS、WinCE等 支持校内的信息门户、OA、财务、人事、科研、学工等各类Web业务系统 支持图书馆购买的外部电子资源访问，且支持资源库的自动更新（截图证明） 支持站点白名单通配符泛域名和IP段配置（截图证明） 支持主机运维调试，支持Telnet、SSH、RDP、VNC协议访问设备 支持校内站点反向代理配置（截图证明） 支持主机运维屏幕录像审计；支持内部站点的白名单授权，未授权站点禁止访问；支持图书馆外部资源库白名单授权，未授权站点禁止访问；禁止快捷地址栏中资源的越界访问；禁止资源站点作为此系统的站点目录来访问。 支持手机动态口令、微信动态口令、动态口令卡、用户名口令、CAS统一身份认证（截图证明）；支持LDAP、CAS、CAS Restful API、oauth、radius统一身份认证；支持同时启用CAS+LDAP+本地用户+微信企业号认证+动态口令牌（截图证明） IPv4、IPv6，6to4、4to6、6to6、4to4全面支持，http、https，Telnet、ssh、超级终端、远程桌面、VNC、RDP 支持站点与站点分组的正交配置 支持用户和用户组的正交配置 支持站点和用户的批量修改 支持站点和分组的排序 支持管理员共享主机给其他厂商的人员访问 支持运维主机共享时间设置（截图证明） 支持资源的授权访问和公开访问配置（截图证明） 支持资源链接的快捷访问，能够识别内外网IP来源，内部IP可不认证直接访问，外部用户要认证后才可访问（截图证明） 支持运维主机密码代填 支持Web页面上快捷访问地址栏 支持站点的不认证访问（截图证明） 启用https，签发可信域名证书；外部主控制器和内部隧道机采用单向连接，只允许内部隧道机访问外部主控制器，不允许外部的主控制器访问内网隧道机及内部业务系统；不允许外部的用户直接访问内部隧道机的IP及系统，包括NAT之后的IP及反代之后的系统；主控制器和隧道机之间点对点的认证和加密数据传输；主控制器系统页面防篡改；系统资源对用户白名单授权，禁止未授权用户能够显示和越界访问资源。 支持短信和微信动态口令 支持弱口令登录阻断（截图证明） 支持口令错误过多后账号锁定（截图证明） 支持单IP用多账号错误登录的IP锁定 支持管理员登录IP限制（截图证明） 支持管理员二次登录认证（截图证明） 支持双因子认证（截图证明） 支持几次错误口令后启用页面验证码（截图证明） 支持本地日志存储 支持外部syslog日志服务器存储 登录日志、访问日志、配置修改日志等全记录 支持记录用户、时间、IP、访问主机、访问URL 支持用户、IP、主机访问日志查询，支持时间段查询 支持top站点统计和top用户统计 主机运维屏幕录像 日志统计 | 1 | 套 |
|  |  | 访问控制系统云服务 | 可支持动态口令短信服务 可支持微信动态口令 https可信域名证书签发服务 图书馆资源库自动更新 |  |  |
|  |  | 产品资质 | 《计算机信息系统安全专用产品销售许可证》（证明文件），软件著作权（证明文件），公安部出具的安全产品检测报告（证明文件）。 |  |  |
|  |  | 系统测试 | 因要接入核心网络系统关键业务，为保证接入现有网络系统的兼容，不影响现有网络系统业务的正常运行，部署前需提供产品给甲方测试，测试期为5个工作日，测试结果与投标书中的应答一致时，且能够满足用户的实际需求，方为测试通过，签署合同并进行部署；测试报告与投标书中的应答不一致时，测试未通过，视作虚假应标。 |  |  |
|  |  | 其他 | 可用性证明，此产品的同类用户证明文件与数字校园原有身份认证系统对接服务 5年原厂商设备保修和售后服务 |  |  |
|  | 上网行为审计系统建设 | 性能配置 | 网络层吞吐量（大包）≥30Gb，应用层吞吐量≥15Gb，带宽性能≥10Gb，包转发率≥1.8Mpps，每秒新建连接数≥200000，并发会话数≥8000000，支持用户数≥100000人。 | 1 | 套 |
|  |  |  | 设备接口≥4个千兆电口、4个千兆SFP光口、4个万兆SFP+光口；硬盘≥8TB；支持2对BYPASS；双电源，2U架构；内存≥32GB，SATA硬盘≥8TB，SSD盘≥64GB |  |  |
|  |  | 部署方式 | 必须支持两台及两台以上设备同时做主机的部署模式；旁路支持主主、主备模式部署。 |  |  |
|  |  |  | 支持部署在IPv6环境中，设备接口及部署模式均支持ipv6配置； 所有核心功能（上网认证、应用控制、流量控制、内容审计、日志报表等）都支持IPv6；（提供产品界面截图） |  |  |
|  |  | 网关管理 | 必须具有IPSec VPN远程加密访问和连接的模块，并能提供IPSec VPN客户端授权远程接入访问。 |  |  |
|  |  |  | 支持首页分析显示接入用户人数、终端类型、认证方式。带宽质量分析、实时流量排名。泄密风险、违规访问、共享上网等行为风险情况。 |  |  |
|  |  |  | 支持IP管理功能，支持查看当前内网IP使用情况，帮助管理员减少人工维护IP表的工作量；（提供截图证明文件） 1.对网络接入的终端进行可视化管理，展示终端详细信息、异常状态等 2、支持查看终端类型，以及终端详细信息（厂商，系统，端口等）；3.支持查看终端类型分布（提供截图证明文件） |  |  |
|  |  | Web访问质量检测 | 针对内网用户的web访问质量进行检测，对整体网络提供清晰的整体网络质量评级；支持以列表形式展示访问质量差的用户名单；支持对单用户进行定向web访问质量检测（提供产品界面截图） |  |  |
|  |  | 用户认证 | 支持多种认证方式，包括本地用户名密码、第三方服务器、短信认证、二维码认证等 |  |  |
|  |  |  | 支持通过OAuth认证协议对接，支持阿里钉钉，口袋助理，企业微信第三方账号授权认证； |  |  |
|  |  |  | 支持二维码认证，担保人扫描访客的二维码后对其网络访问授权；支持访客填写信息、担保人填写信息、免填写信息三种模式（提供产品界面截图） |  |  |
|  |  |  | 可设置用户密码不能等于用户名。新密码不能与旧密码相同。可设置密码最小长度。可设置密码必须包括数字或字母或特殊字符。（提供产品界面截图） |  |  |
|  |  | 应用管理 | 支持根据标签选择应用，标签分类至少包含安全风险、高带宽消耗、发送电子邮件、降低工作效率、外发文件泄密风险、主流论坛和微博发帖6大类。 |  |  |
|  |  |  | 设备内置应用识别规则库，支持超过10000条应用规则数，支持超过6500种以上的应用，1000种以上移动应用，并保持每两个星期更新一次，保证应用识别的准确率。（提供产品界面截图） |  |  |
|  |  |  | 针对SSL加密的网站、论坛发帖、web邮箱的内容进行关键字过滤和内容审计。审计SSL网页时，支持加密证书自动分发功能，用户点击网页上的工具即可一次性安装完成。解决管理员给每台PC单独安装证书的问题（要求提供产品界面截图） |  |  |
|  |  |  | 能够对新浪微博、腾讯微博、网易微博等进行细分控制，如：登录、浏览、发微博、上传附件等。能够对teamview、QQ远程桌面等远程控制应用做细分控制，如：接受对方远程控制；能够对Github、百度网盘、百度文库等网络应用的上传动作进行细分控制；（所有功能必须提供产品界面截图） |  |  |
|  |  |  | 支持业务审计，管理员需指定业务IP范围，系统即可自动识别开放的业务端口，里面的流量类型，并自动记录日志；审计用户主动访问业务产生的日志，审计业务主动连接外网产生的日志（所有功能必须提供产品界面截图） |  |  |
|  |  |  | 设备能够发现私接路由（或者共享软件等）共享网络的行为：支持自定义配置终端数量和冻结时间，和添加信任列表。 |  |  |
|  |  | 流量管理 | 必须支持流量父子；通道技术，且至少支持三级父子通道。 |  |  |
|  |  |  | 能够实时看到各级流控通道的状态：包括所属线路、瞬时速率、通道占用比例、用户数、保证带宽、最大带宽、优先级，启用状态等。 |  |  |
|  |  |  | 支持在设置流量策略后，根据整体线路或者某流量通道内的空闲情况，自动启用和停止使用流量控制策略，以提升带宽的高使用率。 |  |  |
|  |  |  | 支持通过抑制P2P的上行流量，来减缓P2P的下行流量，从而解决网络出口在做流控后仍然压力较大的问题。（提供产品界面截图） |  |  |
|  |  |  | 基于“流量”、“流速”、“时长”设置配额，当配额耗尽后，将用户加入到指定的流控黑名单惩罚通道中（提供产品界面截图） |  |  |
|  |  | 日志分析 | 支持日志高性能模式处理，精简冗余日志。 |  |  |
|  |  |  | 管理员登录数据中心只能审计指定用户组的上网行为日志。 |  |  |
|  |  |  | 内置多套日志模板与各省市网安日志平台对接，至少支持以下平台：派博、任子行、网博、云辰、烽火、中新软件、兆物、新网程、美亚柏科、爱思等。 |  |  |
|  |  | 服务交付 | 中标完成后七个工作日内提供测试样机，并按照其投标响应文件进行功能和性能测试。 为了保障投标方案合理性，要求对用户单位进行现场勘查，提供现勘报告！ |  |  |
|  |  | 厂商资质 | 厂商软件研发实力需通过CMMI L5认证 厂商应是国家互联网应急响应中心网络安全应急服务国家级支撑单位 |  |  |
|  |  | 产品资质 | 国家标准《信息安全技术信息系统安全审计产品 技术要求和测试评价方法》的主要起草单位 具备国家版权局颁发的《上网行为管理软件》软件著作权证书 产品具有IPv6 Ready Phase-2认证证书 中国信息安全认证中心ISCCC《IT产品信息安全产品认证证书》 |  |  |
|  |  | 售后服务 | 5年原厂商设备保修和售后服务。 |  |  |

以上技术参数为最低标准，供应商所提供的产品必须能够满足采购人的使用需求

售后：

1、提供给买方详细的设备清单及相应的使用、维修、故障查询手册及电器、电路图、线路图；

2、在买方发出要求服务通知的 24 小时内，卖方指派的服务人员必须到达买方现场，对设备出现的较大问题，解决时间不应超过 5 个日历日；

3、在保修期内，如设备出现故障，必须在 3 个日历日内完成维修工作，否则更换新机；

4、提供相应的售后服务承诺 （需要设备生产企业协助的部分，须由该生产企业做出相应的服务承诺） ，并附在投标文件中

# 第五部分 投标文件格式

投标文件封面

正本/副本

项目名称：

项目编号：

投 标 文 件

投标人：                              （盖单位章）

单位地址：

法定代表人：                           （盖章）

被授权人：                              （签字）

联系电话：

年        月        日

- 目 录

- 1. 商务文件

（1）投标函（附件一）；

（2）法定代表人身份证明书及法定代表人授权委托书（附件二）；

（3）报价一览表（附件三）；

（4）明细报价表；

（5）投标人概况（附件四）；（附营业执照等证明材料）

（6）投标人递交投标保证金收据及汇款凭证证明复印件；

（7）项目负责人简历；（附件五）（附证件及业绩证明材料）；

（8）其他现场专业人员；

（9）近两年以来类似项目业绩一览表（附件六）；

（10）企业相关能力证明材料；（资质证书、认证证书、产品证书、荣誉奖项、鉴定证书或检测报告等）

（11）厂家授权书；

（12）优惠条件承诺书；（附件九）

（13）中国政府采购网及信用中国网站查询结果网页截图并加盖单位公章；

（14）商务偏差表（附件七）；

（15）反商业贿赂承诺书（附件十）；

（16）投标人认为适宜的其他商务资料。（详见评标办法）

2.技术文件

（1）项目理解及需求分析；

（2）产品性能及技术参数；（打分项产品参数偏离表）

（3）项目管理及安全措施；

（4）服务方案；

（5）优惠条件及合理化建议；

（6）培训方案；

（7）售后服务方案；

（8）技术偏差表（参数响应程度）（附件八）；

（9）投标人认为适宜的其他技术资料。（详见评标办法）

- 招标文件提供格式的按照招标文件格式填写，未提供格式的投标人可根据评分办法自拟格式，不需提供与本次项目无关的资料或材料。

- 附件一

投  标  函

＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿：

经研究，我们决定参加                 项目的招标活动并投标，为此，我方郑重声明以下诸点，并负法律责任。

一、我方承诺以             元承担本次项目招标文件中要求所有工作，工期：

二、完全响应招标文件中所有条款。

三、我方承诺已经具备《中华人民共和国政府采购法》中规定的参加政府采购活动的供应商应当具备的条件：

（1）具有独立承担民事责任的能力；

（2）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

（3）具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；

（4）有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

（5）参加此项采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录。

四、我方提交投标文件，电子版: U盘（一份），纸质版正本1份，副本 4份；

五、如果我方的投标文件被接受，我方将履行招标文件中规定的每项要求，并按我方投标文件中的承诺按期、按质、按量履约；

六、我方理解，报价不是成交的唯一条件，你们有选择中标人的权利；

七、我方愿按《中华人民共和国合同法》及其他有关法律、法规的规定，自觉履行自己的全部责任；

八、我方同意按招标文件的规定交纳投标保证金、履约保证金、中标服务费，遵守贵方有关评标的各项规定；

九、保证忠实地执行双方所签订的合同，并承担合同规定的责任和义务。

十、我方将严格遵守《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，若有下列情形之一的，将被处以采购金额5‰以上10‰以下的罚款，列入不良行为记录名单，在一至三年内禁止参加政府采购活动；有违法所得的，并处没收违法所得；情节严重的，由工商行政管理机关吊销营业执照；构成犯罪的，依法追究刑事责任：

（1）提供虚假材料谋取中标、成交的；

（2）采取不正当手段诋毁、排挤其他供应商的；

（3）与采购人、其它供应商或者采购代理机构恶意串通的；

（4）向采购人、采购代理机构行贿或者提供其他不正当利益的；

（5）未经采购代理机构同意，在采购过程中与采购人进行协商谈判的；

（6）拒绝有关部门监督检查或提供虚假情况的。

十一、我方的投标文件有效期为90天。

单位名称（公章）：

法定代表人（签字或盖章）：

被授权人（签字）：

附件二

法定代表人身份证明书

单位名称：

企业类型：

地    址：

营业期限：

成立时间：

姓名：                       性别：

年龄：                      职务：

系          （投标人名称）               的法定代表人。

特此证明。

附：法定代表人的身份证正反面照片

投标人：                  （单位盖章）

日  期：        年        月        日

法定代表人授权委托书

＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿：

（单位名称）法定代表人        授权我单位                 （职务或职称）      （姓名）为我单位本次授权委托人，全权处理此次             项目名称招投标活动的一切事宜。

特此授权

（附法定代表人、授权委托人身份证明复印件）

| 正面 | 背面 |
| --- | --- |

单位名称（公章）：

法定代表人（签字或盖章）：

被授权人（签字）：

附件三

报 价 一 览 表

| 投标人 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 单位地址 |  |  |  |
| 法定代表人 |  | 联系电话 |  |
| 授权委托人 |  | 联系电话 |  |
| 投标项目名称 |  |  |  |
| 项目编号 |  |  |  |
| 投标总价 | ￥（小写）： 人民币（大写）： |  |  |
| 工期 |  |  |  |
| 备注 |  |  |  |

注：报价一览表需单独密封

单位公章：            法定代表人或被授权人人签字：

明细报价表

| 序号 | 名称 | 技术参数 | 技术规格、型号、品牌 | 单位 | 数量 | 单价（元） | 合价（元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 合计（元） |  |  |  |  |  |  |  |

注：本表中须体现本次项目涉及的所有工作及各项工作的投标报价（包含项目实施过程中涉及到的全部费用，投标人可自拟格式，招标人不再支付其它任何费用。），本表合计价格应与报价一览表的价格保持一致。

投标人必须提供明细报价。

单位公章：            法定代表人或被授权人签字：

附件四

投标人概况

| 企业名称 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 地址 |  |  |  |  |  |  |
| 主管部门 |  |  | 代表人 |  |  |  |
| 注册时间 |  |  | 经济类型 |  |  |  |
| 近三年内经营活动中 有无重大违法记录 |  |  |  |  |  |  |
| 是否依法缴纳税收 |  |  | 是否依法缴纳社会保障资金 |  |  |  |
| 单 位 概 况 | 注册资本 | 万元 | 占地面积 | 平方米 |  |  |
|  | 职工总数 | 人 | 建筑面积 | 平方米 |  |  |
|  | 资产 情况 | 净资产 万元 |  | 固定资产原值: 万元 固定资产净值: 万元 |  |  |
|  |  | 负债 万元 |  |  |  |  |
| 财务状况 （近三年） | 年份 | 主营收入（万元） | 收入总额 （万元） | 利润总额 （万元） |  | 净利润 （万元） |
|  | 年 |  |  |  |  |  |
|  | 年 |  |  |  |  |  |
|  | 年 |  |  |  |  |  |

我们保证上述声明中的资料和数据是真实的、正确的，我们同意如贵方要求，可以出示相关证明文件。（附营业执照等相关证明材料）

单位公章：          法定代表人或被授权人签字：

附件五

项目负责人简历表

| 姓名 |  | 年龄 |  | 身份证号码 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 毕业学校 |  |  |  | 专 业 |  |
| 学位 |  | 职称 |  | 职 务 |  |
| 联系方式 |  |  |  | 工作年限 |  |
| 主要工作经历 |  |  |  |  |  |
| 日期 | 近三年参加过的项目名称 |  | 担任职务 |  | 备 注 |

后附：项目负责人相关证件复印件；参加过的项目合同以及依法缴纳社保的等证明材料。

其他现场专业人员

1、其他现场专业人员应包括：项目负责人认为需要配备的其他人员。

2、上述人员介绍应包括姓名、职称、主要资历等基本信息。

3、现场工作人员应附现场工作人员应高级资格认定证书或相关证件复印件以及依法缴纳社保的等证明材料。

| 姓名 | 身份证号码 | 性别 | 职称或上岗证书 | 学历 | 专业 | 从事工作年限 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

附件六

近三年（2018年1月1日至今）类似项目业绩一览表

| 序号 | 项目名称 | 招标单位 | 项目概况 | 时间 | 金额 | 项目负责人 | 联系电话 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

注：投标人须附业绩合同复印件，具体详见评标办法。（加盖单位公章）。

单位公章：            法定代表人或被授权人签字：

附件七

商 务 偏 差 表

| 招标文件内容 | 投标文件内容 | 偏差内容 |
| --- | --- | --- |

注：凡投标文件中商务条款（包括工期、付款、合同条款以及其它所有商务内容）与招标文件有偏差的，均应在此表中列出（内容较多的可以标注见投标文件第几页，偏差包括正偏差和负偏差）。未在本表中列明的偏差视同响应招标文件规定。实质性商务要求不得出现负偏差。

单位公章：            法定代表人或被授权人签字：

附件八

技 术 偏 差 表（参数响应程度）

| 招标文件内容 | 投标文件内容 | 偏差内容 |
| --- | --- | --- |

注：凡投标文件中技术条款（包括投标技术要求、技术参数等所有技术内容）与招标文件有偏差的，均应在此表中列出（内容较多的可以标注见投标文件第几页）。未在本表中列明的偏差视同响应招标文件规定。本次项目实质性要求，不得出现负偏离，如出现负偏离，按废标处理。

单位公章：            法定代表人或被授权人签字：

附件九

优惠条件承诺

附件十：

反商业贿赂承诺书

为了从源头上防治腐败，杜绝商业贿赂行为的发生，更好地配合政府采购的工作，我们投标人承诺如下：

1、不以各种名义给采购人或采购代理机构借或送现金、有价证券及物品;

2、不以个人名义邀请采购人或采购代理机构工作人员参与考察旅游活动和宴请活动；

3、不发生与采购事项有关的其他违规违纪行为。

如违反其中一项，采购人或采购代理机构将向相关部门反映将其列入政府采购黑名单并终止投标资格，今后不得参与招标人组织的招投标活动，触犯法律由司法部门处理。

承诺单位 ：（签章）

单位法定代表人（或被授权人）：（签字）

年   月   日