2025年巴州防沙治沙实验室建设项目

招标文件

（项目编号：RHZC2025-126GK）

采购人：巴音郭楞蒙古自治州林业和草原局

采购代理机构：新疆瑞恒中信工程项目管理有限公司

编制日期：2025年07月

招标公告

项目概况

2025年巴州防沙治沙实验室建设项目的潜在投标人应在政采云平台https://www.zcygov.cn/ 获取招标文件，并于2025年7月23日 11:00（北京时间）前递交投标文件。

一、项目基本情况

项目编号：RHZC2025-126GK

项目名称：2025年巴州防沙治沙实验室建设项目

采购方式：公开招标

预算金额（元）：3000000.00

最高限价（元）：3000000.00

标项名称：2025年巴州防沙治沙实验室建设项目

预算金额（元）：3000000.00

最高限价（元）：3000000.00

采购需求：

数量:一批

简要规格描述或项目基本概况介绍、用途：土壤检测分析室、水质检测分析室、植物检测分析室、气象数据分析处理室等仪器设备采购（包括运输、装卸、安装及售后服务等，为交钥匙项目，具体采购需求详见招标文件）

备注：

合同履约期限：标项 1详见招标文件

本项目（否）接受联合体投标。

1.满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定；

2.落实政府采购政策需满足的资格要求：根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财 库【2020】46 号）及《关于进一步加大政府采购支持中小企业力度的通知》（财 库〔2022〕19 号的规定，本项目部分专门面向中小企业（要求合同分包），专门面向中小企业预留金额：900000元，占比30.00% 其中，面向小微企业预留金额：540000元，占比60.00% ，请投标人按要求填写中小企业声明函、报价明细表、《分包意向协议》，并在分包意向协议中进行相关比例说明。

3.本项目的特定资格要求：无

三、获取招标文件

时间：2025年7月2日至2025年7月9日（北京时间，法定节假日除外）

地点：政采云平台https://www.zcygov.cn/

方式：供应商登录政采云平台https://www.zcygov.cn/在线申请获取采购文件（进入“项目采购”应用，在获取采购文件菜单中选择项目，申请获取采购文件）

售价（元）：0

四、提交投标文件截止时间、开标时间和地点

提交投标文件截止时间：2025年7月23日11:00（北京时间）

投标地点：政采云平台https://www.zcygov.cn/

开标时间：2025年7月23日 11:00（北京时间）

开标地点：政采云平台https://www.zcygov.cn/

五、公告期限

自本公告发布之日起5个工作日。

六、其他补充事宜

（1）本项目实行网上投标，采用电子投标文件；

（2）各供应商在开标前应确保成为新疆政府采购网正式注册入库供应商，并完成CA数字证书（符合国密标准）申领。因未注册入库、未办理CA数字证书等原因造成无法投标或投标失败等后果由供应商自行承担。有意向参与电子开评标的供应商，可访问新疆数字证书认证中心官方网站（https://www.xjca.com.cn/）或下载“新疆政务通”APP自行申领。如需咨询，请联系新疆CA服务热线0991-2819290；

（3）供应商在完成政采云电子交易客户端下载、安装后，可通过账号密码或CA登录客户端进行投标文件的制作。在使用政采云投标客户端时，建议使用WIN7及以上操作系统。客户端请至新疆政府采购网（http://www.ccgp-xinjiang.gov.cn/）下载专区查看，如遇问题可拨打政采云客户服务热线95763进行咨询。如因供应商自身原因导致在规定时间内无法正常解密的（如：浏览器故障、未安装相关驱动、网络故障、加密CA与解密CA不一致等），采购中心/代理机构不予异常处理，视为供应商自动弃标；

（4）供应商应当在投标截止时间前,将生成的“电子加密投标文件”上传递交至“政府采购云平台”,投标截止时间以后上传递交的投标文件将被“政府采购云平台”拒收；

（5）供应商在开标前须提前配置好电脑浏览器（建议使用360浏览器或谷歌浏览器）,开标时登录政采云平台，在“项目采购-开标评标”功能中，使用制作加密电子投标文件的CA锁进行解密及报价确认。本项目投标文件的解密时间定为30分钟内,若供应商在规定时间内因自身原因导致无法正常解密,后果由供应商自行承担。

- （6）供应商登录政采云平台，在开标时间后30分钟内用“项目采购-开标评标”功能进行解密投标文件。若供应商在规定时间内未按时解密的，视为无效投标。解密与加密投标文件须使用同一个 CA。

特别提示：

1、超过200万元的货物和服务采购项目、超过400万元的工程采购项目中适宜由中小企业提供的，预留该部分采购项目预算总额的30%以上专门面向中小企业采购，其中预留给小微企业的比例不低于60%。

2、对于未预留份额专门面向中小企业的采购项目，以及预留份额项目中的非预留部分采购包，采购人、采购代理机构应当对符合规定的小微企业报价给予10%~20%（工程项目为3%~5%）的扣除，用扣除后的价格参加评审。适用招标投标法的政府采购工程建设项目，采用综合评估法但未采用低价优先法计算价格分的，评标时应当在采用原报价进行评分的基础上增加其价格得分的3%~5%作为其价格分。

3、接受大中型企业与小微企业组成联合体或者允许大中型企业向一家或者多家小微企业分包的采购项目，对于联合协议或者分包意向协议约定小微企业的合同份额占到合同总金额30%以上的，采购人、采购代理机构应当对联合体或者大中型企业的报价给予4%~6%（工程项目为1%~2%）的扣除，用扣除后的价格参加评审。适用招标投标法的政府采购工程建设项目，采用综合评估法但未采用低价优先法计算价格分的，评标时应当在采用原报价进行评分的基础上增加其价格得分的1%~2%作为其价格分。

七、对本次采购提出询问，请按以下方式联系

1.采购人信息

名 称：巴音郭楞蒙古自治州林业和草原局

地 址：新疆库尔勒市铁克其乡民生路190号南苑大厦C4

联系方式：15292558989

2.采购代理机构信息

名 称：新疆瑞恒中信工程项目管理有限公司

地 址：乌鲁木齐市水磨沟区红光山路2888号绿地中心蓝海大厦16楼

联系方式：13899852307

3.项目联系方式

项目联系人：高志虎

电 话：13899852307

第二章  投标人须知前附表

本表是关于要采购货物的具体资料，是对第三章投标人须知的具体补充和修改，如有矛盾，应以本前附表为准。

| 项号 | 项 目 | 内 容 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 项目名称、编号 | 项目名称：2025年巴州防沙治沙实验室建设项目 项目编号：RHZC2025-126GK |
| 2 | 招标人 | 巴音郭楞蒙古自治州林业和草原局 |
| 3 | 资金来源 | 财政资金 |
| 4 | 预算金额 | 3000000.00元 |
| 5 | 招标范围 | 土壤检测分析室、水质检测分析室、植物检测分析室、气象数据分析处理室等仪器设备采购（包括运输、装卸、安装及售后服务等，为交钥匙项目，具体采购需求详见招标文件） |
| 6 | 采购方式 | 公开招标 |
| 7 | 付款方式 | 合同签订后支付合同价款的40%，货到安装完成全部验收完毕后支付至合同价款的100%。 |
| 8 | 交货及完成期 | 合同签订后90天内完成安装调试至交付使用 |
| 9 | 供货地点 | 招标人指定地点。 |
| 10 | 质保期 | 三年 |
| 11 | 投标人资格 证明文件 | 1、须符合《中华人民共和国政府采购法》第22条规定： （1）具有独立承担民事责任的能力的投标人； （2）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度； （3）具有履行合同所必需的设备和专业技术能力； （4）有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录； （5）参加本次采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录； （6）法律、行政法规规定的其他条件。 2、在中华人民共和国境内注册，有能力提供本项目全部货物及服务能力的投标人,未在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）等渠道列入失信被执行人、重大税收违法失信主体、政府采购严重违法失信行为记录名单。 3、单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同投标人，不得参加同一合同项下的政府采购活动。除单一来源采购项目外，为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的投标人，不得再参加该采购项目的其他采购活动。 4、本项目不接受联合体投标。 5.落实政府采购政策需满足的资格要求：根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财 库【2020】46 号）及《关于进一步加大政府采购支持中小企业力度的通知》（财 库〔2022〕19 号的规定，本项目部分专门面向中小企业（要求合同分包），专门面向中小企业预留金额：900000元，占比30.00% 其中，面向小微企业预留金额：540000元，占比60.00% ，请投标人按要求填写中小企业声明函、报价明细表、《分包意向协议》，并在分包意向协议中进行相关比例说明。 备注：本项目无需提供原件,若投标文件中扫描件无法辨识，投标文件将被拒绝。 |
| 12 | 投标有效期 | 自投标截止之日起90天 |
| 13 | 评标方法 | 综合评分法 |
| 14 | 资格审查 | 资格后审 |
| 15 | 评标委员会 | 评标委员会构成：5人，由技术、经济等方面的专家共同组成； 评标专家确定方式：开标前从专家库中随机抽取。 |
| 16 | 开标时间及投标文件递交截止时间 | 2025年7月23日 11：00（北京时间） |
| 17 | 投标文件递交 及开标地点 | 采用不见面开标： 响应文件提交时间：同投标截止时间 开标地点：政采云远程不见面开标大厅 不见面开标默认解密时长：30分钟 关于能否延长解密时间的约定：开标现场若发现默认解密时长不足，由采购人决定是否延长解密时长。 注：供应商可通过账号密码或CA登录政采云客户端进行投标文件的制作，本项目采用电子版投标文件。 采用不见面开标： 1．本项目采用不见面开标、投标人需要递交电子响应文件，加密的电子响应文件，在投标截止时间前通过政采云平台（https://www.zcygov.cn/）上传到指定位置。无需递交纸质文件。 2.本项目采用远程不见面交易的模式。开标当日，投标人无需到达开标现场，仅需在任意地点通过政采云平台（https://www.zcygov.cn/）完成远程解密、提疑澄清、开标唱标、结果公布等交互环节。投标人必须使用能正确解密响应文件的“CA锁”在规定的时间内完成远程解密，因投标人原因未能解密、解密失败或解密超时，视为投标人撤销其响应文件，系统内响应文件将被退回；因采购人原因或网上招投标平台发生故障，导致无法按时完成响应文件解密或开、评标工作无法进行的，可根据实际情况相应延迟解密时间或调整开、评标时间（友情提示：若投标人已领取副锁（含多把副锁）请注意正副锁的使用差别，务必使用生成响应文件的那把锁解密）。 3.远程开标前，投标人务必在政采云平台（https://www.zcygov.cn/）响应文件上传模块中使用“模拟解密”功能，验证本机远程自助解密环境 响应文件格式文件要求盖单位章和（或）签字的地方，供应商均应使用CA数字证书加盖供应商的单位电子签章和（或）法定代表人的个人电子签名。 |
| 18 | 投标保证金 | 保证金：60000.00元 账户名：新疆瑞恒中信工程项目管理有限公司 开户行：招商银行乌鲁木齐新华北路支行 帐 号：991903678110901 行 号：308881029026 投保保证金缴纳形式：应当以支票、汇票、本票或者金融机构、担保机构出具的保函等非现金形式提交。 投标保证金咨询电话：0991-4656096 投标保证金递交截止时间：同投标文件递交截止时间； 电汇、网银转账须知 1.1投标保证金必须以网银、电汇、银行柜台公对公等转账的形式由投标人的企业基本账户汇出(个体工商户除外) 1.2投标保证金必须在投标截止时间（响应文件提交时间）前缴纳至采购代理机构公司账户，投标人应在投标截止时间前完成保证金缴纳工作。投标人需自行评估因异地、跨行、公休日等因素造成的投标保证金到账延迟风险，并承担相应责任。 1.3投标保证金的提交以采购代理机构公司账户到账时间为准。 本项目接受电子保函 2.政采云电子保函须知 2.1政采云电子保函形式缴纳投标保证金，在线完成保函的申请、审核、开票、出函等环节； 2.2如采用政采云电子保函形式，可按照以下形式进行在线申请，电子保函申请链接（https://jinrong.zcygov.cn/finance/letter/product/detail?id=30&source=41），如遇问题可拨打客服电话：4009039583； 2.3将保函制作到电子投标文件即可。 |
| 19 | 投标文件签章 | 响应文件格式文件要求盖单位章和（或）签字的地方，供应商均应使用CA数字证书加盖供应商的单位电子签章和（或）法定代表人的个人电子签名。 |
| 20 | 最高限价 | 本次采购设置最高限价：3000000.00元超出此范围将作废标处理。 |
| 21 | 代理机构 | 单位名称：新疆瑞恒中信工程项目管理有限公司 单位地址：乌鲁木齐市水磨沟区红光山路2888号绿地中心蓝海大厦16楼 联 系 人：高志虎 电 话：13899852307 |
| 22 | 政府采购 政策功能 | （1）促进中小企业发展政策：根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》规定，本项目投标人所投货物全部由小型或微型企业生产的，将评审报价给予10%的扣除。投标人应出具招标文件中要求的《中小企业声明函》，否则评审时不予认可。投标人应对提交的中小企业声明函的真实性负责，提交的中小企业声明函不真实的，应承担相应的法律责任。 注意：货物全部由中小企业制造，即货物由中小企业生产且使用该中小企业商号或者注册商标；供应商提供的货物既有中小企业制造货物，也有大型企业制造货物的，不享受本办法规定的中小企业扶持政策。 （2）监狱企业扶持政策：投标人如为监狱企业将视同小型或微型企业，将对评审报价给予10%的扣除。投标人为监狱企业的，应提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件或声明函。投标人应对提交属于监狱企业的证明文件的真实性负责，提交的监狱企业的证明文件不真实的，应承担相应的法律责任。 （3）残疾人福利性单位视同小型、微型企业。不重复享受政策。 注：本项目为中小企业预留项目，故不给于价格扣除。 |
| 23 | 同品牌规定 | 投标人提供相同品牌产品且通过资格审查、符合性审查的不同投标人参加同一合同项下投标的，按一家投标人计算，评标后得分最高的同品牌投标人获得中标人推荐资格； 核心产品：根系生长监测系统 |
| 24 | 所属行业 | 工业 |
| 25 | 招标代理 服务费 | 参照原国家发展计划委员会文件（计价格[2002]1980号文） |
| 26 | 中小微企业政策文件说明 | 根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财 库【2020】46 号）及《关于进一步加大政府采购支持中小企业力度的通知》（财 库〔2022〕19 号的规定，本项目部分专门面向中小企业（要求合同分包），专门面向中小企业预留金额：900000元，占比30.00% 其中，面向小微企业预留金额：540000元，占比60.00% ，请投标人按要求填写中小企业声明函、报价明细表、《分包意向协议》，并在分包意向协议中进行相关比例说明。专门面向中小企业的，只接受全部货物由中型、小型、微型企业制造。 专门面向小微企业的，只接受全部货物由小型、微型企业制造，在中 小企业声明函中须写明标的物、所提供的货物的制造商名称，所属行 业、从业人员、营业收入、资产总额。 货物由中型、小型、微型企业制造生产的须在分项报价表中列明，并计算出总金额。 注：如未按规定提供将会导致废标 |
| 27 | 履约保证金 | 无 |
| 29 | （1）为保证本项目产品质量，良好的售后服务；最低报价不作为中标的唯一依据。 （2）招标文件中部分加“星号”、加下划线等特殊符号的内容，为投标的实质性要求和条件，着重提醒各投标人注意，并认真查看招标文件中的每一个条款及要求，因误读招标文件而造成的后果，招标人概不负责。为了节能减排、保护环境，倡议投标文件双面打印！ |  |

第三章  投标人须知

一  说  明

1.采购人、采购代理机构及投标人

1.1采购人：是指依法进行政府采购的国家机关、事业单位、团体组织。本项目采购人为 巴音郭楞蒙古自治州林业和草原局。

1.2采购代理机构：是指在中国政府采购网或其省级分网站网上登记的代理机构。本次招标的采购代理机构为新疆瑞恒中信工程项目管理有限公司。

1.3投标人，是指响应招标、参加投标竞争的法人、其他组织或者自然人，满足以下条件的投标人是合格的投标人，可以参加本次投标：

1.3.1在中华人民共和国境内注册，能够独立承担民事责任，有生产或供应能力的本国投标人，法律法规另有规定的除外。

1.3.2符合第一章投标邀请中“投标人资格要求”规定的内容；

1.3.3投标人必须向采购代理机构购买招标文件并登记备案，未向采购代理机构购买招标文件并登记备案的无资格参加本次投标。

1.3.4如投标人须知前附表中允许联合体投标，对联合体规定如下：

1.3.4.1两个以上的自然人、法人或者其他组织可以组成一个联合体，以一个投标人的身份共同参加政府采购。

1.3.4.2以联合体形式进行政府采购的，参加联合体的投标人均应当具备《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定的条件。

1.3.4.3联合体各方应签订联合体协议，载明联合体各方承担的工作和义务，联合体各方应当共同与采购人签订采购合同，就采购合同约定的事项对采购人承担连带责任。

1.3.4.4联合体各方签订联合体协议后，不得再以自己名义单独在同一项目中投标，也不得组成新的联合体参加同一项目投标。

1.3.5信用信息查询渠道：“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）；信用信息查询截止时点：投标截止时间当天；两个以上的自然人、法人或者其他组织组成一个联合体，以一个投标人的身份共同参加政府采购活动的，应当对所有联合体成员进行信用记录查询，联合体成员存在不良信用记录的，视同联合体存在不良信用记录。

1.3.6本项目是否接受进口货物：否。

2.资金来源

2.1招标公告或投标邀请中所述的采购人必须获得足以支付本次招标后所签订的合同项下的款项。

2.3 投标人报价超过招标文件规定的预算金额或者分项、分包最高限价的或者未按照要求报价的，其投标将作为无效投标被否决。

3.投标费用

3.1 投标人应承担所有与准备和参加投标有关的费用。不论投标的结果如何，采购人和采购代理机构均无义务和责任承担这些费用。

二  招标文件

4.招标文件构成

4.1要求提供的服务的内容及详细技术需求、投标须知和合同条件等在招标文件中均有说明。招标文件共七章，内容如下：

第一章 投标邀请

第二章 投标人须知前附表

第三章 投标人须知

第四章 采购需求

第五章 评标方法和标准

第六章 合同条款

第七章 投标文件格式

4.2投标人应认真阅读招标文件中所有的事项、格式、条款和技术规范等， 投标人应当按照招标文件的要求编制投标文件，投标文件应当对招标文件提出的要求和条件作出明确响应。如投标人没有按照招标文件要求提交全部资料，或者投标文件没有对招标文件在各方面都作出实质性响应是投标人的风险，并可能导致其投标被拒绝。

5. 招标文件的澄清或者修改

5.1在投标截止时间前，采购人可主动地或者在解答潜在投标人提出的问题时，对招标文件进行必要的澄清或修改。澄清或者修改的内容为招标文件的组成部分。

5.2澄清或者修改的内容可能影响投标文件编制的，将在投标截止时间至少15日前通知所有获取招标文件的潜在投标人；不足15日的将顺延提交投标文件的截止时间。

5.3对招标文件必要的澄清或者修改将以书面形式通知所有获取招标文件的潜在投标人，并对其具有约束力。投标人在收到上述通知后，应及时向采购代理机构回函确认。

三  投标文件的编制

6. 投标范围及投标文件中语言和计量单位的使用

6.1投标人可对招标文件其中一包或几包货物及服务进行投标，除非在投标人须知前附表中另有规定。投标人对所投分包招标文件中“采购需求”所列的所有货物及服务进行投标，如仅响应一包中的部分服务，其投标将作为无效投标被否决。

6.2开标、评标、定标均以包为单位，投标人根据公司的自身实力可对多个包进行投标，若投标人参与多个包时，应分别编写投标文件。

6.3无论招标文件第四章采购需求及技术规格中是否要求，投标人所投货物及服务均应符合国家强制性标准。

6.4投标人提交的投标文件以及投标人与采购人、采购代理机构有关投标的所有来往文件、函电均应以简体中文书写。投标人可以提交其它语言的资料， 但有关段落必须翻译成简体中文，在有差异时以简体中文为准。

6.5投标文件中所使用的计量单位，除招标文件中有特殊要求外，应采用中华人民共和国法定计量单位。

7. 投标文件构成

7.1投标人应完整地按招标文件提供的投标文件格式编写投标文件，投标文件应包括以下内容：

1、投标函

2、报价一览表

3、投标保证金

4、投标报价明细表

5、商务条款偏离表

6、采购需求偏离表

7、投标人基本情况表

8、资格证明文件

9、拟派项目负责人情况表

10、本项目主要人员配备表

11、小微企业、监狱企业、残疾人福利单位的声明函

12、备品备件清单

13、投标人服务承诺及方案

14、投标人自行提交的其他文件

7.2所有投标人和投标货物的资格证明文件均应为合法、有效文件，否则将被视为该文件未被递交。

7.3上述文件应按照招标文件规定的格式填写、签署和盖章。

8. 证明货物服务的合格性和符合招标文件规定的文件

8.1投标人应提交证明文件，证明其拟供的合同项下的货物和服务的合格性符合招标文件规定。该证明文件是投标文件的一部分。

8.2上款所述的证明文件，可以是文字资料、图纸和数据，它包括：

8.2.1货物和服务主要技术指标、品质、性能和服务内容及承诺的详细说明。

8.2.2对照招标文件技术规格和服务要求，逐条说明所提供货物和服务已对招标文件的技术规格做出了响应，或申明与技术规格条文的偏差和例外。

8.3投标人应注意采购人在技术规格中指出的工艺、材料和设备的参照牌号或分类号仅起说明作用，并没有任何限制性。投标人在投标中可以选用替代牌号或分类号，但这些替代要实质上相当于技术规格的要求。采购人、采购代理机构承诺不以上述参考牌号或分类号作为评标时判定其投标是否有效的标准。

8.4本条所指证明文件不得为对招标文件相关部分的文字、图标的复制。

9.投标报价

9.1本项目为交钥匙工程（除完成本次采购需求以外，最终报价应包含：招标文件中所需投标价中需包含税金、运输、设备及材料搬运、垃圾运输、保险费用、安装、调试费、拆装、备品备件、售后服务质保及其他发生的与本项目相关需计入投标成本的等一切相关费用。

9.2为保证公平竞争，根据相关法律法规规定，投标人应合理报价。评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，应当要求其在评标现场合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料；投标人不能证明其报价合理性的，将被作为无效投标处理。

10.投标保证金和招标服务费

10.1投标人应按照“投标人须知前附表”规定的金额、时间、形式缴纳投标保证金，并作为其投标的一部分。

10.2下列任何情况发生，投标保证金将不予退还：

（1）投标有效期内投标人撤销投标文件的；

（2）中标人不按有关规定与采购人签订合同的；

（3）中标人不按有关规定提交履约保证金的；

（4）中标人擅自放弃中标的。

10.3中标人的投标保证金，在与采购人签订书面合同后5个工作日内退还中标人。未中标的投标人的投标保证金，将于中标通知书发出之日起5个工作日内退还投标人。

10.4中标人应按照“投标人须知前附表”中的规定在领取中标通知书时交付招标服务费。

10.5中标人在办理退还投标保证金的时，必须提供采购合同的复印件。

10.6我公司工作日（上午10:30-13:30，下午16:00-18:30北京时间）退还投标保证金，退还时，请于我公司财务部联系，联系电话：0991-4656096。

11.投标有效期

11.1投标有效期从提交投标文件的截止之日起算，投标文件中承诺的投标有效期应当不少于招标文件“投标人须知前附表”中载明的投标有效期，投标有效期不满足要求的投标将被作为无效投标处理。

11.2采购人可根据实际情况，在原投标有效期截止之前，要求投标人同意延长投标的有效期。接受该要求的投标人将不会被要求和允许修正其投标，且本须知中有关投标保证金的要求将在延长了的有效期内继续有效。投标人也可以拒绝采购人的这种要求，其投标保证金将不会被没收。上述要求和答复都应以书面形式提交。

12. 投标文件的份数及签署、盖章规定

12.1投标人应按照“第二章 投标人须知前附表”规定的份数提交投标文件正本、副本，每份投标文件须清楚地标明“正本”或“副本”。响应文件格式文件要求盖单位章和（或）签字的地方，供应商均应使用CA数字证书加盖供应商的单位电子签章和（或）法定代表人的个人电子签名。

12.2投标文件的正本需打印或用不退色墨水书写，并按要求由投标人的法定代表人或经其正式授权的代表在投标文件上签字并加盖投标人公章。授权代表须持有书面的“法定代表人授权书”（标准格式附后），并将其附在投标文件中。如对投标文件进行了修改，则应由投标人的法定代表人或经其正式授权的代表在修改的内容上签字。投标文件应当装订成册，编制页码。投标文件的副本可采用正本的复印件。

12.3任何行间插字、涂改和增删，必须由投标人法定代表人或经其正式授权的代表签字后才有效。

12.4联合体投标的，对于要求盖章之处，除提供的格式中规定或本招标文件中要求联合体各方加盖公章的以外，其余均加盖联合体牵头单位公章即可。

12.5投标文件因字迹潦草或表达不清所引起的后果由投标人负责。

12.6本招标文件中所要求加盖的投标人公章是指与投标人名称全称相一致的“行政公章”，不得加盖其它“合同专用章、投标专用章、财务专用章”等非行政公章；“签字”是指投标人法定代表人或授权代表在招标文件规定处亲笔写上本人姓名；“法定代表人或授权代表盖章”是指投标人法定代表人或授权代表在招标文件规定处加盖个人名章、手签章、印鉴等。

四  投标文件的递交

- 投标文件的密封和标记和递交

13.1电子投标文件使用政采云平台提供的投标文件制作工具以及招标文件要求进行制作编制。投标文件制作时，不同内容按标签提示制作导入，按照招标文件中明确的投标文件目录和格式进行编制，保证目录清晰、内容完整。

13.2电子投标文件须使用投标人公章的电子签章。若无电子签章，则视为无效投标。电子投标文件须使用法定代表人的电子签章或签字。若无电子签章或签字，则视为无效投标。

13.3电子投标文件须按招标文件要求制作报价响应文件、资格响应文件、商务技术响应文件(包含报价响应文件)，并制作在政采云平台投标文件相应模块。若投标人文件制作与相应模块不对应的，产生的后果由投标人自行承担。

13.4电子招投标文件具有法律效力，与其他形式的招投标文件在内容和格式上等同，若投标文件与招标文件要求不一致，其内容影响中标结果时，责任由投标人自行承担。投标人递交的电子投标文件因投标人自身原因而导致无法导入电子辅助评标系统，该投标文件视为无效投标文件，将导致其投标被拒绝。

13.5投标人在投标文件及相关文件的签订、履行、通知等事项的文件中的单位盖章、印章、公章等处均指与当事人全称相一致的电子签章或标准公章，不得使用其他形式（如带有“专用章”等字样的印章）。不符合本条规定的按无效投标处理。

13.6在投标截止时间前完成上传经过数字证书电子签章并加密的响应文件（加密和解密须用同一把数字证书）。投标人在投标截止时间前，可以对其所递交的响应文件进行修改并重新上传，但以投标截止时间前最后一次上传的响应文件为有效响应文件。

13.7投标截止时间以政采云中心交易平台显示的时间为准，逾期系统将自动关闭，未完成上传的响应文件视为逾期送达，将被拒绝。任何不完整或不满足招标文件要求的投标文件将被拒绝。投标人应通过电子投标文件制作工具严格按招标文件要求制作投标文件，在投标截止时间前完成上传经过数字证书电子签章并加密的投标文件（加密和解密须用同一把数字证书）。

14.响应文件送达截止期

14.1投标人应当在招标文件要求提交响应文件的截止时间前网上投标。

14.2只需将加密电子响应文件在投标截止时间前通过政采云平台上传完成。上传时必须得到电脑“上传成功”的确认回复后方为上传成功。逾期上传的或者未上传到平台的响应文件，采购人不予受理。

14.3任何不完整或不满足招标文件要求的响应文件将被拒绝。

14.4由于不可抗拒原因或无法控制的事件而导致的丢失或损坏的响应文件时，招标方将不负责任。

五  开标与评标

15.开标

15.1采购人在规定的投标截止时间（响应文件提交时间）和供应商须知前附表规定的地点开标。供应商的法定代表人或其委托代理人无需到达开标现场，仅需在任意地点通过政采云不见面开标系统，使用CA密钥完成远程解密、提疑澄清、开标唱标、结果公布等交互环节。

15.2法定代表人或法定代表人授权委托人参与远程交互，中途不得更换，在废标、澄清、提疑、传送文件等特殊情况下需要交互时，投标人一端参与交互的人员将均被视为是投标人的授权委托人或法人代表，投标人不得以不承认交互人员的资格或身份等为借口推脱，投标人自行承担随意更换人员所导致的一切后果。

15.3电子招投标的应急措施

电子开标、评标如出现下列原因，导致系统无法正常运行或无法正常评标时，应采取应急措施。

（1）系统服务器发生故障，无法访问或无法使用系统；

（2）系统的软件或数据库出现错误，不能进行正常操作；

（3）系统发现有安全漏洞，有潜在的泄密危险；

（4）病毒发作或受到外来病毒的攻击；

（5）出现其他不可抗拒的客观原因造成开评标系统无法正常使用。

出现上述情况时，应对未开标的暂停开标。已在系统内开标、评标的立即停止。采取应急措施时，必须对原有资料及信息作出妥善保密处理。

与加密标书同时生成的备份标书，在出现异常情况进行异常处理时，采购人或采购代理机构可要求投标人提供备份标书，异常处理好的备份文件与其他正常解密成功的供应商一样有效。平台会校验标书一致性及标书身份识别，切勿手动修改标书。供应商生成的后缀格式为.bfbs的备份标书无法查看，采购人或采购代理机构仅在开标解密时异常处理使用。

15.4投标人代表及有关人员在开标记录上签字确认。所有投标人电子标书解密完成后开启签字时段，各投标人须在开启签字时段10分钟内完成签字确认，政采云签字时段逾期未签字的，视同认可开标结果。

15.5投标人代表对开标过程和开标记录有疑义，以及认为采购人、采购代理机构相关工作人员有需要回避的情形的，应当场提出询问或者回避申请。采购人、采购代理机构对投标人代表提出的询问或者回避申请应当及时处理。

15.6公开招标采购项目开标结束后，采购人应当依法对投标人的资格进行审查。

16.评标委员会

16.1按照《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国政府采购实施条例》及本项目采购人本级和上级财政部门的有关规定依法组建的评标委员会负责评标工作。

16.2评标委员会负责具体评标事务，成员人数为5人，评审专家不得少于成员总数的三分之二。

16.3评标委员会成员应依照政府采购法及其他各项有关政府采购评审管理办法的规定，履行评审专家的各项职责。

16.4评标委员会成员因缺席、回避、擅离职守或者因健康等原因不能继续履行评审专家职责的，采购人或者采购代理机构有权向相关监督管理部门通报。

17. 投标人资格审查和投标文件符合性审查

17.1投标人资格审查指依据法律、法规和招标文件的规定，对投标文件中的资格、资信证明等进行审查，以确定投标人是否具备投标资格；投标文件符合性审查指依据招标文件的规定，从投标文件的有效性、完整性和对招标文件的响应程度进行审查，以确定是否对招标文件的实质性要求作出响应。

17.2投标人未通过资格审查的不得进入投标文件符合性审查；投标人未通过符合性审查的，不得进入投标文件的综合比较与评价。

17.3品牌及型号必须为清单中有效期内产品并提供证明文件，否则其投标将作为无效投标被拒绝。

17.3.1如本项目使用最低评标价法，提供相同品牌产品的不同投标人以其中通过资格审查、符合性审查且报价最低的参加评标；报价相同的，由采购人或者采购人委托评标委员会按照招标文件中评标办法规定的方式确定 一个参加评标的投标人；其他投标无效。

17.3.2如本项目使用综合评分法，提供相同品牌产品且通过资格审查、符合性审查的不同投标人，按一家投标人计算，评审后得分最高的同品牌投标人获得中标人推荐资格；评审得分相同的，由采购人或者采购人委托评标委员会按照招标文件中评标办法规定的方式确定一个投标人获得中标人推荐资格；

17.4如一个分包内包含多种产品的，采购人或采购代理机构将在投标人须知前附表中载明核心产品，多家投标人提供的所有核心产品品牌均相同的， 按第 18.3.2条及相关法律法规处理。

17.5投标人不良信用记录以采购人或采购代理机构查询结果为准。

17.6资格审查和符合性审查标准详见第五章评标方法和标准。

18. 投标文件的澄清和修正

18.1对于投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，评标委员会应当以书面形式要求投标人作出必要的澄清、说明或者补正。

18.2投标人的澄清、说明或者补正应当采用书面形式，并加盖公章，或者由法定代表人或其授权的代表签字。投标人的澄清、说明或者补正不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。澄清文件将作为投标文件内容的一部分。

18.3投标文件报价出现前后不一致的，将按照下列规定修正：

（一）投标文件中报价一览表（报价表）内容与投标文件中相应内容不一致的，以报价一览表（报价表）为准；

（二）大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；

（三）单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以报价一览表的总价为准，并修改单价；

（四）总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

同时出现两种以上不一致的，按照前款规定的顺序修正。修正后的报价按照第 19.2 条的规定经投标人确认后产生约束力，投标人不确认的，将被视为无效投标被拒绝。 对不同文字文本投标文件的解释发生异议的，以中文文本为准。

19. 投标偏离与非实质性响应

19.1对于投标文件中不构成实质性偏差的不正规、不一致或不规则，评标委员会可以接受，但这种接受不能损坏或影响任何投标人的相对排序。

19.2在详细评标之前，根据本须知的规定，评标委员会要审查每份投标文件是否实质上响应了招标文件的要求。实质上响应的投标应该是与招标文件要求的全部实质性条款、条件和规格相符，没有重大偏离的投标。

19.3实质上没有响应招标文件要求的投标将被拒绝。投标人不得通过修正或撤销不符合要求的偏离或保留从而使其投标成为实质上响应的投标。

20.投标无效

20.1投标人存在下列情况之一的，投标无效：

（1）未按照招标文件的规定提交投标保证金的；

（2）投标文件未按招标文件要求签署、盖章的；

（3）不具备招标文件中规定的资格要求的；

（4）报价出现超过招标文件中最高限价规定的；

（5）投标文件含有采购人不能接受的附加条件的；

（6）法律、法规和招标文件规定的其他无效情形。

20.2有下列情形之一的，视为投标人串通投标，其投标无效：

（1）不同投标人的投标文件由同一单位或者个人编制；

（2）不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜；

（3）不同投标人的投标文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人；

（4）不同投标人的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异；

(5) 不同投标人的投标文件相互混装；

(6) 不同投标人的投标保证金从同一单位或者个人的账户转出。

20.3其他投标无效情形：

（1）不符合招标文件关于进口产品规定的；

（2）任何选择性报价（或多个方案）的投标；

（3）任何包含价格调整要求的投标；

（4）投标有效期不满足要求的投标；

（5）评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，投标人不能证明其报价合理性的；

（6）投标文件报价出现前后不一致，投标人不确认修正后的报价的；

（7）未按照招标文件要求提交“投标人声明函”的；

（8）服务期限（或交货期或交货及完成期）不满足招标文件要求的；

（9）未按照招标文件要求单独递交报价一览表原件的。

21. 投标文件的综合比较与评价

21.1根据项目实际情况本项目的评标方法为综合评分法，评审标准详见第五章。

21.2评标委员会将按照招标文件中规定的评标方法和评审标准，对符合性审查合格的投标文件进行商务和技术评估，综合比较与评价。评标时，评标委员会各成员应当独立对每个投标人的投标文件进行评价，并汇总每个投标人的得分。

22.3根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库[2020]46 号）、《财 政部 司法部关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68 号）和《三部门联合发布关于促进残疾人就业政府采购政 策的通知》（财库〔2017〕141  号）的规定，对满足价格扣除条件且在投标文件中提交了《投标人企业类型声明函》《残疾人福利性单位声明 函》或省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具 的属于监狱企业的证明文件的投标人，其投标报价扣除10%后参与评审。具体办法详见招标文件第五章评标方法和标准。

22. 废标情况

22.1在招标采购中，出现下列情形之一的，应予废标：

（1）符合专业条件的投标人或者对招标文件作实质响应的投标人不足三家。

（2）出现影响采购公正的违法、违规行为的。

（3）投标人的报价均超过了采购预算，采购人不能支付的。

（4）因重大变故，采购任务取消的。

23. 评标过程及保密原则

23.1评标将在严格保密的情况下进行。

23.2有关人员对评标情况以及在评标过程中获悉的国家秘密、商业秘密负有保密责任。

23.3在评标期间，投标人试图影响采购人、采购代理机构和评标委员会的任何活动，将导致其投标被拒绝，并承担相应的法律责任。

六  确定中标

24. 中标候选人的确定原则及标准

24.1评标委员会将根据招标文件的评标方法和评审标准，推荐中标候选人及评标排序，确定满足招标文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的投标人为排名第一的中标候选人。评审得分相同的， 按投标报价由低到高顺序排列。如报价相同则技术部分得分最高优先。

24.2单一产品采购项目，提供相同品牌产品且通过资格审查、符合性审查的 不同投标人参加同一合同项下投标的，按一家投标人计算，评审后得分最高的同品牌投标人获得中标人推荐资格，评审得分相同的，由采购人 或者采购人委托评标委员会按照招标文件规定的方式确定一个投标人获得中标人推荐资格。 非单一产品采购项目，采购需求中应载明核心产品，多家投标人提供的 产品中有一种核心产品品牌相同，即视为提供相同品牌产品，按照第一 款规定执行。 如按前两款规定计算投标人数量后不足三家的，属于对招标文件作实质 响应的投标人不足三家。

25. 确定中标人

25.1采购人将在评标报告确定的中标候选人名单中按顺序确定中标人。

25.2最低投标价不是中标唯一条件。

26.保留权利

26.1因不可抗力或中标人自身原因不能履约等情形，采购人保留与其他中标候选人签订合同的权利。

27. 中标通知书

27.1在投标有效期内，中标人确定后，采购代理机构将在财政部门指定的政府采购信息发布媒体上公告中标结果，同时采购代理机构以书面形式向中标人发出中标通知书。

27.2投标人可通过相关发布媒体查询中标结果。

27.3中标通知书是合同的组成部分。

28. 签订合同

28.1中标人应当自中标通知书发出之日起30日内，按照招标文件和投标文件的规定，与采购人签订书面合同。所签订的合同不得对招标文件确定的事项和投标文件作实质性修改。

28.2招标文件及其补充文件、中标人的投标文件及其澄清文件等，均为签订合同的依据。

28.3中标人拒绝与采购人签订合同的，采购人可以按照评标报告推荐的中标候选人名单排序，确定下一候选人为中标人，也可以重新开展政府采购活动。

28.4政府采购合同履行中，采购人可以与中标人签订补充合同，但补充合同必须符合政府采购法相关法律法规有关规定。

- 履约保证金

- 无

30. 投标人质疑

30.1投标人应当在法定质疑期内一次性提出针对同一采购程序环节的质疑。

- 采购需求

| 序号 | 产品名称 | 数量 | 单位 | 招标参数 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 沙土取样专用套装 | 1 | 套 | 1、配置土壤采样器、污泥采样器、标准采样设备，可针对不同直径的土壤颗粒配备不同的专用钻头，对不同深度和区域的土壤进行合理采样和分类。 2、可采集不同质地土壤样品，拆卸方便、体积小便于户外携带，操作简单。 ★3、配置心型黏土钻1个、心型壤土钻1个、心型沙土钻1个、筒型泥炭钻1个、100cm延长杆2个、50cm延长杆1个、T型手柄1个、刮刀1把、扳手2个、3米钢卷尺1个、手套1副、铝箱包装。 |
| 2 | 电热恒温鼓风干燥箱 | 1 | 台 | 1、旋转式两级锁紧结构密封性；腔体四角采用圆角主设计，搁架容易拆卸，预热腔设计，空气加热混合后直接进入工作室 2、触控式按键，彩色液晶显示各项参数指标，具有控温、定时、编程、风速调控、超温报警等功能；具有倒计时预约功能；可编程程序设计，可设置10段100周期； ★3、采用罩级电机及风叶，具有空气对流微风装置，风机6段调速，配RS-485接口，用以连接计算机； 4、具有来电恢复功能，电源电压：AC 220V±10%/50Hz±2%。 ★5、控温范围：室温+5～250℃，分辨率：0.1℃，波动度：±1℃(100℃)，均匀度：2%，输入功率：2150W，定时范围：0～9999min/h，预约范围：0～999min，编程控制：10段100周期 ★6、容积：230±10L内胆尺寸：600×500×700mm±10，外形尺寸：900×700×900mm±10，载物搁架：3/10块（标配/最多），搁架承重：15Kg±5 |
| 3 | 超声波清洗器 | 1 | 台 | ★1、内槽尺寸mm：230×140×100 容量L：3L 超声功率W:100 加热功率w：400 时间可调min： 1-60 ，有网架、 降音盖、排水阀。 2、清洗器主体材质均为304优质不锈钢。 3、清洗器电路及器件升级并匹配，电功转换率高、无功损耗低标配常规换能器超声功率50W、超声频率40kHz。 |
| 4 | 显微镜 | 1 | 台 | 1、输入电源100-240V，频率50-60Hz，整机功率3W，无限远光系统，显微镜放大倍数40-1000X，目镜WF10X/F.N.22mm 2、视度调节环变焦范围（±5）屈光度，双目筒镜调节距离48-75mm，铰链双目，30°倾角，360°旋转 ★3、标配物镜放大倍数4X,10X,40X,100X，4孔无限远平场消色差物镜 ★4、聚光镜NA1.25带可变光栏，黄、蓝、绿三色滤色片，聚光灯科勒照明系统3W LED冷光源，调焦装置粗微动同轴，微调格值0.002mm，双层活动平台，卡尺行程纵向≥50mm，横向≥60mm，粗动行程≥20mm ★5、CDD/ CCD装置尺寸1/3"，水平分辨率700TVline，像素Pixels976(H)X582(V)，显示器分辨率800X600，色彩位数不少于16,777,216 colores，模式≤1024X768@75Hz，色彩系统PAL/NTSC4.43/NTSC3.58/SECAM |
| 5 | 样品包装袋 | 200 | 个 | 透明塑料，带封口条，尺寸17*27cm, 15*25cm 两种规格各100个 |
| 6 | 照度计 | 2 | 个 | ★1、显示 3-3/4位4000 最大读值 ，档位 3999μw/c m239.99mW/cm2 ，电池寿命 ＞50小时 ★2、解析度 1μw/cm2,0.01mW/cm2 ，感应器波长 290~390 nm(UVA) ，准确度 范围 ±20W/Cm2 ±(4%+2dgt) , 额外温度造成错误在±0.38W/Cm2 / ℃ from 25℃ ，波峰 365 nm ，取样率 3次/每秒 ，精确度 ± 3% / 每年 3、输入过载 显示器显示OL ，操作温湿度 5℃~40℃,80%RH以下 ，存储温湿度 -10℃~60℃，70%RH以下 ，感应器 UV光二极体及UV滤光片 4、尺寸 ≤200(L) x 50(W) x 30(H)mm ，重量约 ≤ 90g 5、EMC 仪器的设计符合EMC标准，且已依照，EN61326 (1997) + A1 (1998) + A2 (2001)执行相容性测试 |
| 7 | 高速离心机 | 1 | 台 | 1、变频电机驱动，机体采用优质全钢机身，304不锈钢内腔 2、 LED数码管液晶显示，具有门套保护、超速保护等功能，10级加减速控制，30组程序存储空间，离心后，离心机盖自动打开，定时范围 1min-99min 3、电压 AC220V±22V/50Hz ，总功率 500W ， ★4、最高转速 18500rpm 、转速控制精度 ±20rpm 、最大容量 4×100ml 、离心腔规格 （φ）≤300mm 、最大离心力 ≤24000(xg ) 5、净重≤ 30kg ，外形尺寸≤ 500×400×400mm |
| 8 | 紫外分光光度计 | 1 | 台 | ★1、波长范围：190-1100nm，波长准确度：±0.3nm，波长重复性：:≤0.1nm，光谱带宽：≤2nm，透射比准确度：±0.3%T，透射比重复性：0.1%T，光度范围：-3~3A ，0-200%T，0~9999C ★2、基线平直度：±0.001A/h，稳定性：±0.001A/小时 ，杂散光：0.05%T@220nm、360nm ★3、分析软件，光学系统：双光束比例监测噪声水平：±0.001A/2min@500n 4、Rs232通讯：USB接口，打印机：选配，选配自动八联比色池 5、光源控制系统采用1200条/mm高性能光栅。 6、采用128*64位点阵液晶显示器，可直接显示标准曲线和测试数据，可存储测试数据，并可选配打印机； |

| 9 | 光照振荡培养箱 | 1 | 台 | ★1.用户可以自己设定编辑每种光照度、温度、转速等运行模式中的运行周期（0~999）、段数（1~30）、时间（0~999h59min）。 2.超温声光报警自动保护功能，具有门控制断电开关功能，具有断电恢复、参数记忆、时钟显示、定时运行、温度显示、转速显示、参数密码保护等功能。 3.内部层数（层）：2，内胆尺寸长x宽x高（mm）：(600x600x750)±10外型尺寸长x宽x高（mm）：（700x770x1400）±10，净重（Kg）：220±10 4.内胆采用SUS304拉丝不锈钢，四棱角为弧形。 5.器具放置板为边角都经过打磨抛光处理的5052铝板或SUS304不锈钢平板。电源电压：AC220V±10% 50-60Hz ★6.光照度（LX）：无极调光0~30000，设备功能：定值转速、定值温度、程序控制转速、程序控制温度、定时、杀菌、照明、自动停机、温度校正、速度校正、来电恢复、参数加密、日期显示、时间显示、参数记忆、U盘导出参数、恢复出厂设置、可选配手机电脑远程监控系统 ★7控制方式：P.I.D控制模式，显示方式：≥7寸，真彩触摸屏，振荡方式：回旋（正反转可选、任意调整），振荡频率（rpm）：10-300，摇板振幅（mm）：25±5，转速精度（rpm）：±1，对流方式：强制对流，驱动方式：三维三轴驱动，制冷方式：压缩机，风冷式 ★8.设备安全功能：超温、低温报警；电机转速报警；传感器故障报警；制冷、加热保护；漏电保护设备过载、保护人员触电安全。定时范围 ：0-999h59min，温度控制范围（℃）：4-60，温度分辨率（℃）：0.1，温度波动度（℃）：±0.1，温度均匀度（℃）：±1（在37℃），照明功能，紫外灭菌。 ★9.温度曲线功能：可记录，U盘数据导出：可导出 ★10.摇板尺寸（mm）：490x500，最大配置（只）：250mlx25或500mlx16或1000mlx9，标准配置：固定夹具（可选万能夹具、黏板） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 10 | 实验室纯水系统 | 1 | 台 | ★1、≥5英寸大屏幕液晶中文显示，实时显示运行状态；LCD液晶显示，输入电源AC 220V/50HZ，功率50W，产品尺寸（L×W×H）（400×500×550） ±10，净重(Kg)≤40 ★2、单级反渗透设计，RO水、UP水二路水质及温度显示，产水量10L/h-20L/h，水温要求5~40℃，适用水压0.1~0.5Mpa，水质要求TDS＜200ppm，出水标准一级水，RO出水电导率2~10μs/cm，UP出水电阻率＞18.2MΩ.cm@25℃ ★3、采用双泵运行，定期自动循环，时刻保持稳定水质；总有机碳＜10ppb，重金属离子＜0.1ppb，瞬间取水量≥1.2L/min 4、可任意设定预处理、RO膜、UV灯和超纯水包寿命，可显示耗材使用和剩余时间；PP滤芯数量仪器装一支，送一支，PP滤芯规格≥10寸，活性炭滤芯数量仪器装2支，送2支，活性炭滤芯规格≥10寸（一支颗粒活性炭UDF、一支压缩/烧结活性炭CTO），RO膜数量一支，RO膜规格75G/100G 5、可自动启动，关闭循环系统，耗材到期自动提醒，系统设置密码保护功能，中英文语言选择功能 ★6、标配一键消毒功能组件，实现RO膜、循环管路、水箱快速消毒 |
| 11 | 恒温水浴锅 | 1 | 台 | 1、主体结构;由箱体、内胆、面板、烧杯盖(每孔四圈一盖,大孔径达12cm)、搁板、电热管、智能型数字温度控制仪组成。 2、工作室尺寸:500x300x150mm±10 。 3、智能温度控制仪采用高稳定性运算放大器和双积分高精度A/D转换技术，远红外加热技术测试数据。 ★4、双列六孔，电 源:220V 50Hz，加热功率:1500W，控温范围:室温~100℃℃(智能数显控温，LED显示分辨率:0.1℃（±0.1），波动度:≤±0.5℃。 |
| 12 | 消化炉 | 1 | 台 | 1、铝合金加热模块表面采用航空工业镀膜技术。 2、采用液晶显示控温仪，具有定时关机、报警等功能，PID智能控制技术 3、仪器台面、试管架采用拉丝不锈钢板焊接而可防腐 ★4、样品孔数：≥8孔，孔径：Φ43.5mm±5，加热模块材料：6061铝全金，设计温度：450℃±5 ，控温精度：±1℃，升温速率：8--15℃/min，控温仪表：液晶屏，定时关机：1—999分钟，工作电压： AC220V/50Hz，加热功率：≤1.4KW |
| 13 | 干燥器 | 2 | 个 | 真空玻璃材质，口内径180mm ，盖高105mm，含盖高度350mm（不含干燥剂） |
| 14 | 取土钻 | 1 | 个 | 1★、规 格: 采样直径＞5cm、一次采样长度≥25cm（钻头可根据要求定做） 2、采样深度：2米，延长杆插销连接。 延长杆（长：50CM，插销连接）4根 3、发动机形式：风冷单缸二冲程，净重：≤20kg，发动机排量：（≤50CC）功率：≤2kw/7000r/min ★4、齿轮箱配置：采用齿轮二级变速,轴承转动,钢卷尺（3米）传动和启动方式：齿轮变速传动和手拉反冲起动 燃油箱容积：1200ml,燃油比：92号汽油与二冲程机油25:1 |
| 15 | 环刀 | 10 | 个 | 100cc |
| 16 | 铝盒 | 200 | 个 | 200ml/个 |
| 17 | 研磨碗 | 5 | 个 | 陶瓷研钵，直径10cm/套碗+棒，外径10.3±1cm，内径8.5±1cm，高度4.5cm±1，棒长10.7±1cm 重350g±5 |
| 18 | 土壤筛 | 1 | 套 | PVC塑料尼龙材质网筛， 筛套组直径20cm，七个网筛孔径分别为10mm+7mm+5mm+3mm+1mm+0.5mm+0.25mm+直径20cm底盖。 |
| 19 | 土壤筛 | 1 | 个 | PVC塑料尼龙材质网筛，筛直径20cm，12目，孔径1.6mm |

| 20 | 土壤筛 | 1 | 个 | PVC塑料尼龙材质网筛，筛直径20cm16目，孔径1.25mm |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 21 | 土壤筛 | 2 | 个 | PVC塑料尼龙材质网筛，筛直径20cm20目，孔径0.9mm |
| 22 | 土壤筛底盖 | 1 | 个 | PVC塑料尼龙材质，直径20cm |
| 23 | 土壤营养盐分检测仪 | 1 | 台 | 1、可以通过USB接口将记录中的数据导出到计算机上，并可以存储为EXCE表格文件，生成数据曲线，以供其它分析软件进一步进行数据处理。具有设置超限区域着色功能，超限数据变色预警。大屏幕彩色液晶显示屏，全程跟踪记录各个被测环境因子的数值、组数、低电压，内置大容量存储器，可储存三十万条数据，具有断电数据自动存储保护功能。 ★2、土壤电导率：范围：0-20000us/cm 测量精度：0-10000us/cm范围内为±3%;10000-20000us/cm范围内为±5% 分辨率：0-10000us/cm内10us/cm；100000-20000us/cm内50us/cm ★3、土壤盐分：范围：0-50g/Kg 测量精度：±5%，分辨率：≤1mg/Kg 4、仪器尺寸：（200*100*35mm )±5, 重量：≤0.3kg ★5、仪器配备4G联网功能数据管理平台，将本机存储的被测点环境因子测量历史数据无线上传到智慧云农业平台 |
| 24 | GPS土壤紧实度测量仪 | 1 | 台 | ★1、≥3.5寸彩色触摸屏ARM Cortex-M3架构处理器，Android系统。标准Type-c充电，可直接使用手机充电器为设备进行充电。支持Wi-Fi，检测结果直接传至监管因平台。 2、连续检测结果可上传。检测结果可导出Excel表格，连接电脑进行查看。 3、检测结果存储容量500万条。 ★4、自带GPS定位功能，数据采集时显示采集点地理坐标。 5、测杆长度 500mm ，量程 0~100kg ，综合精度 0.1 %F∙S ，密封等级 IP66 ，工作温度 -20 ～﹢70℃ ★6、传感器尺寸 :（φ30*40mm ±1）材质：不锈钢 ，外接电源： DC 5V /2A ，额定功率 3W ，电池容量6000mAh（待机10h） 7、USB线 公对公线（1M） ，提手 120mm、铝合金 连接杆 Φ20mm*200mm ±10，探针 Φ20mm*300mm±10 ，铝合金300mm*350mm*10mm ±10 ，重量≤ 4kg |
| 25 | 土壤养分速测仪 | 1 | 台 | ★1.可检测土壤铵态氮、土壤有效磷、土壤速效钾、土壤硝态氮、土壤水解氮、土壤全氮、土壤全磷、土壤全钾、土壤有机质有机碳（丘林法）、土壤有机质有机碳（浸提法）、碳氮比、土壤钙、土壤镁、土壤硫、土壤硅、土壤硼、土壤铁、土壤铜、土壤锰、土壤锌、土壤氯、PH、含盐量、水分等项目。满足多种多种养分一次性同时浸提测定并自动打印，密码指纹双重保护。 2.≥7.0寸彩色液晶显示屏（分辨率≥1024*600），操作系统：Android5.1，四核处理器主控，CPU主频≥1.8Ghz，内存≥16G，主机尺寸≥470*340*210mm；操作面板尺寸≥432*292mm，无卡顿卡机现象，交直流两用电。内置独立的样品处理操作视频，点击仪器主界面即可观看，一对一指导教学。 ★3.自带云农业数据中心同时配置测土配方施肥系统和不少于20种元素的图谱诊断可自动核算施肥标准。数据可上传至专用因平台，配备手机端微信小程序和GPS定位同时可查看全部历史检测记录并有双USB接口形式导出数据，可连接鼠标进行操作。 ★4.高精度2*2的4通道固定比色池（固态化模块），直径为15+0.7cm圆形遮光板，比色池与仪器融为一体，无机械位移及磨损，为保证检测精度有不多于4个检测通道或≤4个检测通道，通道需与光源保持一致性。 5.仪器无需开机预热，1h内漂移小于0.3%（0.003，透光度测量）。仪器开机1h内显示数字无漂移（透光度测量） ,两个小时内数字漂移不超过0.3%（透光度测量）、0.001（吸光度测量）。灵敏度：红光±4.5X10-5、蓝光 ±3.17X10-3。绿光±2.35×10-3 橙光±2.13×10-3 ， 红光：680±2nm; 蓝光：420±2nm;绿光：510±2nm；橙光：590±4nm 6.土壤氮磷钾三项误差≤1%，有机质误差≤2%，微量元素误差≤3%，土壤单项误差≤0.5%。 7.仪器需具备国家认证认可的第三方认证机构颁发有效期内的检定校准认证证书，ISO 9001质量管理体系认证证书, ISO45001职业健康安全管理体系认证证书和 ISO 14001环境管理体系认证证书进行佐证。 |
| 26 | 土壤水势测定仪 | 1 | 台 | 1、工作电源 DC 8V～14V有线版 DC 6V 工作电流 <30mA(有线版) <50mA(无线版) 待机电流 <1mA(有线版) <10mA(无线版) ★2、环境温度 0 ～ 70℃ ，测量范围 -100kPa ～ 0 ，测量精度≤0.25kPa（0.5%FS） 响应时间 ≤30s 3、有线接口 RS-485，采用TOP标准串口数据协议，管长度为15-90cm(测量深度）可满足大部分的情况使用要求，特殊长度可根据用户要求加工。 |
| 27 | 箱式电阻炉 | 1 | 台 | ★1、最高温度（℃）：≥1000，控温精度：±1℃ ，温度均匀度：5℃（垂直方向） ★2、炉膛尺寸W*P*H（mm）：≥200×300×120，外形尺寸W×P×H（mm）：≥520×650×660，容积 (L)：≥7L 3、电源：220V/50HZ，输入功率（KW）：4KW 4、加热原件：优质电炉丝，可选配30段可编程控制器，每段时间设定最大值，99小时59分。 |
| 28 | 油浴锅 | 1 | 台 | 1: 电源: 220V±10V/ 50Hz，:控温范围:室温-300℃±5℃，加热功率:2000W±10 2 .尺寸≥280×280×300、室温－300℃ 数显 3、由机箱、恒温油槽和控温装置三部分组成。恒温槽选用不锈钢制作，耐高温耐腐蚀。机箱用优质冷轧钢板静电喷塑精而成，控温装置采用智能温度控制仪表，是高性能、温度控制模块。特点是：PID温度控制准确；LED数字显示。 |
| 29 | 滴定管架 | 2 | 个 | 大理石滴定台，尺寸60*30*15cm±1，配蝴蝶夹 |

| 30 | 滴管（酸式） | 2 | 个 | 透明白色25ml ，带蓝线。 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 31 | 滴管（碱式） | 2 | 个 | 透明白色25ml ，带蓝线。 |
| 32 | 精密酸度计 | 2 | 台 | 1.3 1/2位LED数字显示或LCD数字显示 2.具有手动温度补偿功能 3.可采用一点或二点校准，仪器级别：0.01级 4.配用pH复合电极，测量范围：pH：(0.00～14.00) pH；mV：（0～±1900）mV，分辨率：pH： 0.01 pH；mV： 1mV |
| 33 | 笔式酸度计 | 2 | 个 | 测量范围:pH：0～14.00（pH）温度：0～60℃，分辨率:pH：0.01 温度：0.1，准确度:pH：±0.2（pH）温度：±0.5（℃），自动温补:0～60（℃） 电源:A76钮扣电池1.5V×4粒，仪器外型尺寸:180×20×40±5（mm），仪器净重:＜90g |
| 34 | 土壤环境速测仪 | 1 | 台 | - 可快速准确测量土壤中含水量、温度、电导率（盐分）、酸碱度，可对多处样地、不同土壤深度的水分含量温度盐分和PH进行快速检测和长期连续监测 - ★2、土壤水分：土壤容积含水量（%）范围：0-100%,测量精度：0-50%范围内，±2% ；50-100%范围内，±3% 分辨率：0.1%，互换精度：<3% ，复测误差：<1%，响应时间：<1秒，测量稳定时间：1秒，测量区域：直径为10cm、高为10cm的圆柱体 土壤温度：范围：-40-120℃ ，测量精度：±0.5℃ ，分辨率：±0.1℃ ，土壤盐分：，范围：0-50g/Kg ，测量精度：±5%，分辨率：0.001g/Kg 土壤电导率：范围：0-20000us/cm ，测量精度：0-10000us/cm范围内为±3%;10000-20000us/cm范围内为±5% ，分辨率：0-10000us/cm内10us/cm；100000-20000us/cm内50us/cm ，土壤PH：范围：0-14 ，分辨率：0.01 ，测量精度：±0.1，仪器尺寸：204*100*36（mm）（长*宽*高），重量：≤0.3kg 3、仪器尺寸：200*100*40（mm）±5 ★4、软件：上位机软件免费赠送,仪器配备4G联网功能数据管理平台，将本机存储的被测点环境因子测量历史数据无线上传到智慧云农业平台，方便用户进行数据管理和长期分析。 |
| 35 | 分析天平 | 1 | 台 | RS232 接口模块 USB接口模块， 内置时钟，秤盘尺寸 ：90mm，电 源 ：交流电，校准方式 ：外部校准 精度 ：0.1mg，称量范围 ：200g，分类：0.1mg |
| 36 | X荧光土壤重金属检测仪 | 1 | 台 | ★1 配置要求：手持式土壤重金属仪1台、电池2个、充电器1个、数据线1条、土壤标样1个。 2 技术参数要求： ★2.1检测元素： K,Ca,Ti,V,Cr,Mn,Fe,Co,Ni,Cu,Zn,As,Se,Rb,Sr,Y,Zr,Nb,Mo,Ag,Cd,Sn,Sb,W,Re,Pd,Au,Hg,Pb,Bi,Cs,Ba,Th,U等34种元素或以上，并且在仪器屏幕上同时显示34种元素及其含量。 2.2可以储存和显示重金属的种类、含量和测试时间等。储存数据及图谱超过100000个。 2.3数据传输与处理：蓝牙、USB数据线，也可外接平板电脑、手机专用APP软件连接仪器进行操作使用，方便简单。 ★2.4安全系统：前端设有红外和可见光双探测器，硬件保护，非软件感应到X光后再关闭；测试窗口无样品时，自动关闭X射线，无需外加防辐射罩，具有散热和防辐射泄露的功能。 2.5防辐射：不含放射性同位素激励源，环保性能强；X射线辐射剂量≤0.06μSV/h。 2.6无需样品前处理，进行非破坏性分析，短时间快速分析，现场直接分析测定。 ★2.7显示屏：屏幕尺寸：4.0-4.8英寸，高亮度彩色电阻屏，不采用直接嵌入PDA和手机的人机交互方式。 ★2.8操作系统：中文操作界面，专用分析级Android嵌入式实时操作系统，非Windows操作系统。 2.9工作条件： ★2.9.1激发源：高性能微型X射线管，标配银靶，最大电压≥50kV。 2.9.2探测器: 高性能探测器，能量分辨率≤145ev。 2.9.3工作温度：-20℃～+50℃。 2.9.4工作湿度：相对湿度＜95%。 2.9.5仪器具有自动求平均值功能。 2.9.6仪器具有声音提示功能和灯光提示功能，工作时有明显灯光提示。 2.9.7信号采集处理：光路设计，内置气压传感，根据海拔高度自动调节气压因子 ★2.9.8散热性：仪器除前端散热头散热以外，仪器自带铝合金T型槽式散热装置 2.10 指标要求： 2.10.1测量时间：≤30s。 ★2.10.2检出限：ppm级别 2.10.3电池一次充电可连续工作8小时以上。 ★2.10.4电池具有剩余电量显示功能，智能电池、实时监控电池：电池不插入设备可在电池上直接查看电池电量，并且插入设备也可在电池上直接查看电池电量。 2.10.5仪器外置标准片，开机免校准。 2.10.6仪器可建立有针对性的校正曲线。 2.10.7全中文集成化软件 2.11重量:≤1.6 Kg。 2.12分析模式多样化：具备土壤、工业用地、农业用地、商业用地、居住用地等多种模式，能够依据元素结果和内置环境质量标准（可自定义）快速判断样品是否达标，当样品中某种元素测试结果超过内置标准时，软件会进行预警提示。 |

| 37 | 半微量滴定管 | 1 | 套 | 夹式 [5ml 透明 A级 具四氟活塞]耐高温600度，耐低温-180度，材质为BORO3.3高硼硅 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 38 | 扩散皿 | 60 | 套 | 耐高温外径100mm酸碱玻璃培养皿土壤分析可用，尺寸外径100mm内径90mm外高25mm±1，内深度14mm±1，内圈直径45mm±1，毛玻片约100*100mm±10，60套/箱 |
| 39 | 蒸发皿（瓷） | 30 | 个 | 陶瓷蒸发皿容量：40ml，耐高温：800℃-1000℃（半球式蒸发皿），高度：25mm， 上径：60mm |
| 40 | 火焰光度计 | 1 | 台 | ★1.双通道，带有K 、Na 元素的浓度直读功能， |
| 41 | 便携式土壤水分速测仪 | 1 | 套 | 1.FDR频域反射原理，土壤容积含水量（%）范围：0-100%,测量精度：0-50%范围内，±2% ；50-100%范围内，±3%,分辨率：0.1% 2.互换精度：<3% ,复测误差：<1%, 响应时间：<1秒，测量稳定时间：1秒，测量区域：直径为10cm、高为10cm的圆柱体 3.仪器尺寸：200*100*40（mm）±5 ，重量：≤ 0.3kg。 |
| 42 | 土壤pH计 | 1 | 套 | - 随时可以通过USB接口将记录中的数据导出到计算机上，并可以存储为EXCE表格文件，生成数据曲线，以供其它分析软件进一步进行数据处理。 ★2、仪器配备4G联网功能数据管理平台，将本机存储的被测点环境因子测量历史数据无线上传到智慧云农业平台，具有设置超限区域着色功能，超限数据变色预警。 - ★3.土壤PH：范围：0-14 ,分辨率：0.01 ,测量精度：±0.1,仪器尺寸：200*100*40（mm）±5 （长*宽*高）,重量：≤0.3kg。 4.全程跟踪记录各个被测环境因子的数值、组数、低电压，内置大容量存储器，可储存三十万条数据，具有断电数据自动存储保护功能。 |
| 43 | 便携式土壤养分测定仪 | 1 | 套 | ★1.可检测土壤肥料植物水质氮磷钾、有机碳、丘林浸提有机质，微量元素钙镁硫硅硼铁铜锰锌氯钼，重金属铅砷铬镉汞镍铝氟钛硒、PH盐分水分等至少115项。满足多种多种养分一次性同时浸提测定并自动打印，密码指纹双重保护。 ★2.≥7.0寸彩色液晶显示屏（分辨率≥1024*600djf），操作系统：Android5.1，四核处理器主控，CPU主频≥1.8Ghz，16G大容量内存，无卡顿卡机现象，交直流两用电。 ★3.配备手机端微信小程序和GPS定位同时可查看全部历史检测记录并有双USB接口形式导出数据，可链接鼠标操作，自带云农业数据中心因平台同时配置测土配方施肥系统和不少于8种元素的图谱诊断可自动核算施肥标准。 ★4四种光源≤4个检测通道，2*2的4通道固定比色池（固态化模块），直径为15+0.7cm圆形遮光板，比色池与仪器融为一体，无机械位移及磨损，为保证检测精度，通道需与光源保持一致性，外接土壤环境检测传感器4项航插接口，控温快检法操作。 5.仪器无需开机预热，1h内漂移小于0.3%（0.003，透光度测量）。仪器开机1h内显示数字无漂移（透光度测量） ,两个小时内数字漂移不超过0.3%（透光度测量）、0.001（吸光度测量）。灵敏度：红光4.5 ×10±5 蓝光3.17×10±3 绿光2.35×10±3 橙光2.13×10±3 ★6.土壤单项误差≤0.5%，氮磷钾三项误差≤1%，有机碳和有机质误差≤2%，微量元素误差≤5%；肥料单项误差≤0.5%，重金属误差≤10%。 7.一对一线上售后辅导，质保三年，终身免费维修服务（维修只收配件成本价），免费邮寄仪器、免费培训。终身免费提供土肥等农业相关技术支持证明。 8、投标人需提供本设备参数的证明材料（技术白皮书、产品彩页，技术偏离表），仪器需具备国家认证认可的第三方认证机构颁发有效期内的检定校准认证证书，ISO 9001质量管理体系认证证书, ISO45001职业健康安全管理体系认证证书和 ISO 14001环境管理体系认证证书进行佐证。 |
| 44 | 全自动凯氏定氮仪 | 1 | 台 | 1.一键自动完成试剂添加、温度控制、冷却水控制、样品蒸馏分离、样品滴定分析、数据存储显示、消化管废排空、分析废液排空、滴定杯清洗、完成提示 2.配备高效制冷水循环系统。 3.操控系统选用≥10英寸彩色触摸屏对“定氮仪主机、制冷系统”统一控制，三级权限管理、电子记录、电子标签、操作溯源查询系统符合相关认证要求 ★4.标准配置制冷系统 ★5.系统60分钟无人操作自动关机 ★6.仪器内置蛋白质系数查询表供用户调阅、查询并参与系统计算，当系数=1时分析结果为“含氮量” 当系数>1时分析结果自动转换为“蛋白质含量”并显示、存储、打印 7.滴定系统选用R、G、B同轴光源及传感器 ★8.R、G、B三色光强度自动调节系统适用不同浓度样品分析 滴定速度从0.05ml/秒---1.0ml/秒任意设置，最小滴定体积可达0.2ul/步 ★9.滴定液浓度内标,滴定杯明装,边蒸馏边滴定模式,蒸馏时间从10秒---9990秒自由设置,蒸汽流量从1%--100%任意调节以适用不同浓度样品,消煮管废液自动排放 ★10.关机自动清洗碱管路 11.数据存储(16M)可达100万条供用户查阅，5.7CM自动切纸热敏打印机，RS232、以太网、电子天平、制冷系统数据接口 ★12.“样品称重数据自动上传数据包”,防溅瓶选用“聚苯硫醚”（PPS）塑料加工，蒸汽系统选用304不锈钢制作，冷却器统选用304不锈钢制作，漏电保护系统,安全门及安全门报警系统,消煮管缺位保护系统,蒸汽系统缺水报警提示、停机,,蒸汽锅超温报警、停机,蒸汽超压报警、停机,样品超温报警、停机,试剂桶、滴定瓶低液位报警,冷却水流量监测. ★13.技术指标：分析范围： 0.1—240 mg N，精密度（RSD）：≤0.5%，回收率：99-101% ，最小滴定体积：0.2μL/步，滴定速度：0.05—1.0ml/S任意设置，蒸馏时间：10-9990自由设置，样品分析时间：4-8min/（冷却水温18℃），滴定液浓度范围：0.01—5 mol/L，滴定液浓度输入方式：手工输入/仪器内标 ，滴定模式：标准/边蒸边滴 ，滴定杯容积：300ml，数据存储量：100万组数据，打印机：5.7CM热敏自动切纸打印机，通讯接口：232/以太网/电子天平/冷却水/试剂桶液位，消煮管排废模式：人工/自动排放 ，蒸汽流量调节：1%--100% ，安全加碱模式：0-99秒，自动关机时间：60分钟，工作电压：AC220V/50Hz加热功率：2000W，主机尺寸（L×W×H mm）：500*460*710mm±10。 制冷系统控温范围:-5℃-30℃，输出制冷量/制冷剂:1490W/R134A，制冷槽容积: 6L，循环泵流量: 10L/min，扬程:10米，工作电压AC220V/50Hz功率:≤850W ★14.配置清单：①主机 1台; ② 5L试剂桶 2个; ③ 10L蒸馏水桶 1个; ④ 20L废液桶 1个; ⑤ 1L滴定液瓶 1个; ⑥试剂管路 4根; ⑦ 冷却水管路2根; ⑧ 电源线 2根; ⑨ 消化管 1只; ⑩ 打印纸 8卷;⑾ 制冷循环器 1台 ; |

| 45 | 低温离心机 | 1 | 台 | 1、高低速通用，由高效能环保制冷系统,多个风机增强散热,微机控制，彩色液晶屏显示（分辨率800×480px），按键触摸，全钢结构,门盖机身双层密封圈,运行中可随时调整运行时间、转速，无需停机。 ★2、转子识别功能，更换转子自动识别并切换转子号。 3、设有电子安全门锁，超速、超温等多重保护功能，同时具有故障自动诊断功能。 4、输入电源 AC 220±22V ，频率（Hz） 50/60 ，功率（w） 1300 ，显示方式 彩色液晶屏 ★5、最大转速（rpm) 21000 转速控制精度（rpm) ±10 ，温控范围 -20～40℃ ，最大离心力（xg) 31061 ，最大容量（mL） 4×750 离心腔规格（mm） Φ420 角转子8×50ml 6、定时范围 0～99min59s ，工作噪音（dB) ≤58 ，净重（kg） 120±10,尺寸（L×W×H mm） 720×740×410 ±10 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 46 | 万分之一天平 | 1 | 台 | ★1、性能 ：电磁力补偿 (EMFC) 称重传感器 ；内部校正,前置水平仪 2高效操作： LCD 混合触摸屏； 内置 9 种应用程序； 统计数据分析； 天平下方称量的挂钩即插即用。 ★3、数据管理： 2 个接口：USB-A、RS232； 蓝牙选件 ；重量传输功能可轻松传输数据； MT-SICS EasyDirect ；天平软件， 4、可持续价值： 金属底座、PBT 顶部外壳； 过载保护； 有易于清洁的 防风罩， ★5、量程为220 g；可读性为0.1 mg；高亮度大显示屏；内部校正调平；耐化学腐蚀性；USB和RS232连接；密码保护； |
| 47 | 电导率测试仪 | 1 | 台 | 1、 支持数据存储500套测量结果、支持删除和查阅；， 2、 支持断电保护、恢复出厂、自动关机、参数记忆等功能； ★3、 支持自动识别146.6μS/cm、1408μS/cm、12.85mS/cm、111.3mS/cm四种电导标准溶液； 4、 支持IP65，封闭式外壳阻止液体溅入机器内部腐蚀电路； ★5、 支持连续测量模式和平衡测量模式； 支持手动温度补偿和自动温度补偿。 支持电极单点及多点标定功能。 |
| 48 | 磁力搅拌器 | 1 | 台 | 转速范围：100-1600rpm；控制精度：±10rpm；定时范围：1-99h59min；温控范围：RT～300℃；控温精度：托盘±3℃；溶液±0.5℃；更大搅拌量(H20)：5L；工作盘材质：铸铝+陶瓷喷涂 |
| 49 | 集热式磁力搅拌器 | 1 | 台 | 1.、搅拌容量: 5000ml-15000ml，控温方式: 智能恒温,数字显示温度 2、控温精度: ±1℃，控温范围: 室温-400℃，加热功率: 800-1500W，调速范围: 无极调速0-2600转 3、电机功率: ≤40W，电源: 220V/50HZ，工作时间: 连续 |
| 50 | 精密酸度计 | 2 | 台 | 1.3 1/2位LED数字显示或LCD数字显示 2.具有手动温度补偿功能 3.可采用一点或二点校准，仪器级别：0.01级 4.配用pH复合电极，测量范围：pH：(0.00～14.00) pH；mV：（0～±1900）mV，分辨率：pH： 0.01 pH；mV： 1mV |
| 51 | 笔式酸度计 | 2 | 个 | 测量范围:pH：0～14.00（pH）温度：0～60℃，分辨率:pH：0.01 温度：0.1，准确度:pH：±0.2（pH）温度：±0.5（℃），自动温补:0～60（℃） 电源:A76钮扣电池1.5V×4粒，仪器外型尺寸:＜180×25×40（mm），仪器净重:＜85（g） |
| 52 | 电子天平（分析天平） | 1 | 台 | RS232 接口模块 USB接口模块， 内置时钟，秤盘尺寸 ：90mm，电 源 ：交流电，校准方式 ：外部校准 精度 ：0.1mg±1，称量范围 ：≤200g，分类：0.1mg |
| 53 | 显微镜 | 1 | 台 | 1、输入电源100-240V，频率50-60Hz，整机功率3W，无限远光系统，显微镜放大倍数40-1000X，目镜WF10X/F.N.22mm 2、视度调节环变焦范围（±5）屈光度，双目筒镜调节距离48-75mm，铰链双目，30°倾角，360°旋转 ★3、标配物镜放大倍数4X,10X,40X,100X，4孔无限远平场消色差物镜 ★4、聚光镜NA1.25带可变光栏，黄、蓝、绿三色滤色片，聚光灯科勒照明系统3W LED冷光源，调焦装置粗微动同轴，微调格值0.002mm，双层活动平台，卡尺行程纵向50mm，横向76mm，粗动行程28mm ★5、CDD/ CCD装置尺寸1/3"，水平分辨率700TVline，像素Pixels976(H)X582(V)，显示器分辨率800X600，色彩16,777,216 colores，最高模式1024X768@75Hz，色彩系统PAL/NTSC4.43/NTSC3.58/SECAM |
| 54 | 高速离心机 | 1 | 台 | 1、变频电机驱动，机体采用优质全钢机身，304不锈钢内腔 2、 LED数码管液晶显示，具有门套保护、超速保护等功能，10级加减速控制，30组程序存储空间，离心后，离心机盖自动打开，定时范围 1min-99min 3、电压 AC220V±22V/50Hz ，总功率 500W ， ★4、最高转速 18500rpm 、转速控制精度 ±20rpm 、最大容量 4×100ml 、离心腔规格 φ320mm 、最大离心力 23900xg 5、净重 ＜40kg ，外形尺寸＜ 450×380×350mm |

| 55 | 往复振荡器 | 2 | 台 | 转速范围：启动－320r/min ，振 幅：20mm ±1 工作方式：水平往复，定时范围：0～120min或（常开） 电 源：交流220V 50Hz，工作尺寸：430*300*80mm±10，承重：20kg ±1 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 56 | 原子吸收分光光度计 | 1 | 台 | 1、 一体式设计采用串联式光路设计，火焰石墨炉原子化器位置固定，软件自动切换 2、 全反射消色差光学系统采用凹面镜代替凸透镜作为仪器的光学聚焦设备 ★3、 C-T 型单色器采用 1800 线/mm、闪耀波长 230nm 光栅分光系统。 ★4、 八元素灯灯塔一灯工作，最多可以七灯预热 5、 全自动化设计除主机电源开关外，仪器全部功能通过计算机监测与控制，软件自动确定各元素的最佳测试条件。 6、 USB3.0 通讯方式业内率先采用 USB3.0 通信接口， ★7、 背景校正系统元素灯和氘灯双重切换和背景扣除，具备氘灯与自吸收两种背景校正模式，背景信号 1A 时，扣背景能力 50 倍以上。 8、 外观采用流线型钣金工艺设计 9、 分析软件可切换中英文Windows风格软件界面，可在Windows XP, Windows 7 等操作系统下运行，全自动定性、定量分析，自动计算元素含量，自动生成测试报告。 火焰系统 ： 10、 纯钛雾化室，纯钛燃烧头 11、 高效玻璃雾化器采用专用高效玻璃雾化器 ★12、 质量流量控制器实现乙炔流量控制，质量流量控制器精确控制乙炔流量，精度达 1ml/min，并对流量进行动态监测 13、 更多的安全保护措施功能：乙炔泄露监测 ，乙炔压力监视 ，空气压力监视 ，燃烧头状态监视 ，火焰状态监视 ，水封状态监视 石墨炉系统 ： 14、 一体化设计石墨炉电源、原子吸收主机位于一台仪器内 15、 石墨炉采用大功率变压器、微阻电缆线以及光控升温方式，并配合软件、硬件温度校正系统，高温段控温精度±1%。 16、 更多的安全保护措施，使样品分析更加安全可靠：冷却水流量监视，载气压力监视，石墨管温度监视 ，石墨炉温度监视 ★17、 自动载气流量控制石墨炉内气，外气全部由计算机根据软件升温流程自动控制。 ★18、 150 位转盘式石墨炉自动进样器，极坐标转盘式石墨炉自动进样器，可实现火焰与石墨炉共用一个自动进样器 ★19、技术指标 ：整机单色器类型：切尔尼-特纳型（Czerny-Turner），波长范围：190nm～900nm ，波长准确度：±0.25nm ，波长重复性：< 0.05nm ，光谱带宽：0.1/0.2/0.4/0.7/1.4 nm 五档自动切换，电源：220V±22V，50Hz±1Hz，5kW（峰值） 火焰系统 精密度：< 0.8%(火焰法测铜) ，检出限：< 0.008ug/mL ，特征浓度：< 0.025μg/ml/1%（火焰法测铜） ，静态稳定性： 0.003 Abs(static) ，动态稳定性：0.004 Abs(dynamic) 石墨炉系统 ：石墨炉控温范围：室温--3000℃ ，石墨炉升温速率：3000℃/s ，石墨炉测镉（Cd）精密度：≤ 2% ，石墨炉测镉（Cd）精密度：≤ 5% ，石墨炉测镉（Cd）特征量：≤ 0.5pg ，石墨炉测镉（Cd）检出限：≤ 1pg ，石墨炉测镉（Cd）检出限：≤ 2pg |
| 57 | 智能水源水质分析系统 | 1 | 台 | ★1、分光模块：色度、浊度、悬浮物、溶解氧、有效氯、尿素、COD、氨氮、总磷、总氮、磷酸盐、六价铬、总铬、总镍、铜、总锌、铁、锰、砷、总砷、二氧化硅、苯胺、硝酸盐氮、亚硝酸盐氮、总氯、余氯、氯离子、镉、铅、钛、钒、银、铝、硼、锡、铍、钡、高锰酸盐指数、硫酸盐、氟化物、硫化物、氰化物、总氰化物、挥发性酚、甲醛、双氧水、阴离子表面活性剂等几十余种。 ★2、安卓智能系统7.1.1版本，≥8.英寸高清触摸屏，1024*768分辨率，1+1双比色检测系统，同时支持预制试管比色和比色皿比色；内置教学演示视频，仪器具有WIFi无线、4G远传和RJ45有线联网功能，将数据上传。 ★3、360°精密旋转装置，内置1+1双温区8孔消解仪，检测、消解可同时进行，左右温区独立控制，可对COD总磷总氮等进行快速消解。内置热敏打印机，支持自动、批量打印，可灵活选择、编辑打印内容，支持二维码打印。 ★5、储存1000万组，可自由调用查看，配备数据因云平台，可接收仪器的检测数据，应用于线上数据存储、长短期动态分析，用户可自建标样曲线，提供系数曲线和样品曲线的自定义标定，可定制检测项目。 6、配备工厂预制试剂耗材，无需反复移液和配制浓硫酸，只需要在试管内加入水质样品即可进行检测，比色方式：预制比色管16mm；比色皿50mm（含）以下。 7、内置100条以上标准曲线，自动校准，波长配置：420nm、470nm、520nm、560nm、620nm、700nm； 示值误差：≤±5%；重复性：＜0.5%；稳定性：＜0.5%；分辨率：0.001；光学稳定性：≤0.001Abs/20分钟（10万小时寿命）； ★8、智能PID温控，加热速度：10min内升至165℃；消解温度：室温-200℃可调；消解容量：0-10ml；控温精度：±0.5℃；自定义3条消解模式，预设消解模式：COD、总磷、总氮、高锰酸盐、硫酸盐、甲醛； 9、仪器尺寸：≤430mmx350mmx200mm；重量≤11kg； |
| 58 | 恒温水浴锅 | 1 | 台 | 1、主体结构;由箱体、内胆、面板、烧杯盖(每孔四圈一盖,大孔径达12cm)、搁板、电热管、智能型数字温度控制仪组成。 2、内胆采用不锈钢板制造，有良好的耐高温、抗腐蚀性能。工作室尺寸:470x300x130mm±10。 3、智能温度控制仪采用高稳定性运算放大器和双积分高精度A/D转换技术，远红外加热技术设计而成，产品热平衡时间短，温度均匀性好，测试数据LED显示，直观。 ★4、双列六孔，电 源:220V 50Hz，加热功率：≤1500W，控温范围:室温~100℃℃(智能数显控温，LED显示)分辨率:0.1℃，波动度:≤±0.5℃， |

| 59 | 超声清洗机 | 1 | 台 | 1、静音设计：多重降音设计，十级超声功率可调：功率每级10%调节，超声电路声能转化效率更高。 ★2、液晶显示：＜4.0寸背景光液晶显示屏，实时显示运行信息，更好掌握产品运行状态。输入电源 220（V） ，功率 350 （W）， 超声功率 150（W）超声频率 40 （KHz） 3、一体成型：整机外壳采用SUS304不锈钢激光切割一体成型，采用抗指纹及疏油污处理设计。 4、自动扫频功能，电路自带扫频功能，工业级主板 ★5、振头数量4 （个） 内槽容量 6.0（L）内槽尺寸mm（L×W×H） 300*150*150， 定时时长（min） 1~999 ★6、 温控范围（℃） RT~80 ，加热功率（W）≤200 ，有脱气功能 ，有排水阀，净重（Kg）≤ 8，产品尺寸mm（L×W×H）≤ 330*180*300 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 60 | 水浴锅 | 1 | 台 | 1、内胆采用不锈钢板；温控系统选用高精度传感器和集成元件，电路经过精心设计，使控温精确可靠；具有关键电子元器件诊断功能。 2、规格：双列四孔，外形尺寸(mm)：≤350×350×220，操作室尺寸(mm)：≤310×310×130，功率(kW)：0.8 3、温控范围及温度误差：RT+5-100℃ ±1℃ |
| 61 | 露点水势仪 | 1 | 套 | 1、由主机与相 匹配的样品室组成测定土壤或叶片的水势，该系统可 以自动测量、记录和存储数据。 具有数字显示功能。 2、电子系统，有在露点温度下自动维持热电偶结点温度的持续感应与控制电路，以露点方式进行工作； ★3、测量范围：–0.05～-8 MPa 精度：0.01MPa±2% ，分辨率：0.01 ★4、规格 130mm*90mm*110mm±10 样品室空间：35mm*35mm*10mm±10 线缆长：1.5 米温度范围：0～60℃，测量通道：标准配置一个通道（多大可扩展 16 通道）冷却电流：8mA ，可自定义 5-60 秒 5、显示：4 行 20 字符 LCD 存储方式：TF 卡存储；存储容量：4G（可存储 1000 万组数据） |
| 62 | 有机元素分析仪 | 1 | 台 | ★1 测定样品量：最大 1.5g 或样品体积1 mL； 测定范围：C：0 mg–30 mg 绝对量或100%相对量； H：0 mg–4 mg 绝对量或100%相对量；N：0 mg–10 mg 绝对量或100%相对量；S：0 mg–5 mg 绝对量或100%相对量；氧模式：O：0 mg–3 mg 绝对量或100%相对量（红外检测器）检测限：C、H、N、S四元素≤30ppm(绝对量0.03mg)；O元素≤20ppm(绝对量0.02mg) （红外检测器）； 测量精度：标准偏差SD≤0.1%（10mg标准品）； ★2.进样器：120位 原位置换自动进样器；待测气体分离方式：高特异性吸附-解吸分子筛材料，通过三根柱子分别对三种待测组分气体高选择性吸附，并依次解吸，实现待测气体的高效分离；分析时间：≤15分钟；检测器：热导池检测器（TCD）；红外检测器（NDIR） 3. 校正方式：线性校准或非线性校准，用户可以自定义校准曲线阶数，内部模块通信方式：RS485总线，外部通讯接口接口：RS232；USB， 4.称量数据无线传输：采用工业级无线传输模块，自动采集天平称量数据，传输距离可达100m ★5.云服务：检测仪器通过网络或上位机连接到云端，能够实现测试数据、方法等上传下载和共享，实现仪器的在线诊断和系统的在线升级；满足电磁兼容性指令（EMC）和低电压（LVD）指令；审计追踪：符合FDA 21 CFR Part 11 的要求，内置用户权限分级规则，仪器操作可溯源，使仪器的实验数据更加的真实，安全；Lims连接：软件可对接实验室信息管理系统。待机/唤醒功能： 仪器具有待机/唤醒功能，检测完成后自动降温休眠待机，并可定时自动唤醒。延时风冷：检测工作完成后关机，冷却风扇可继续工作，待炉温降到安全温度后自动关闭。 6.仪器使用条件 电源：AC 220±10% V （50±1）Hz额定功率：2000W；环境温度：15℃～30℃。湿度：不大于85%，气体：氦气纯度：99.999%，氧气纯度：99.999%，软件操作系统：Windows 7 及以上版本 ★7、配置清单：主机1台；＞ 120位单盘自动进样器 和样品坩埚1套； 燃烧炉系统 1套；气路系统 1套； TCD检测器 1套，NDIR检测器1套；消耗品和1000次检测耗材1套； 耗材更换和装填工具 1套；备用密封组件 1套；HN分析软件1套。电脑：CPU：Intel 酷睿i3 以上；内存：4G以上；硬盘：500G以上；操作系统：Win7或Win10 1台,氦气：纯度：≥99.999% 1瓶,氧气：纯度：≥99.999% 1瓶,打印机：黑白激光打印机 1台。 |
| 63 | 纤维测定仪 | 1 | 台 | 1. 溶液桶抽拉结构设计，腐蚀性液体不接触任何泵体，避免传统结构中排废泵易被腐蚀的现象。 2. 具有内置预加热功能。 ★3. 标配四种规格坩埚，满足不同样品的需要。坩埚反冲功能设计。随时调节坩埚加热功率，标配可检测粗纤维、洗涤纤维、半纤维、纤维素等物质 4. 具有防止加液过多溢出功能，防止加液时因操作错误腐蚀性液体溢出，保护操作者安全。 5. 额定功率：2.2KW，电源：220 VAC ±10% 50Hz，外形尺寸：≤780mm×480mm×650mm ★6. 测定范围：0.1%～100%，测定样品重量：0.5g～3g，重复性误差：粗纤维含量在10%以下，≤0.4%，粗纤维含量在10%以上，≤1% ★7. 处理能力：6个/批，蒸馏水预热时间：10-12min，沸腾时间：13-15min |
| 64 | 脂肪测定仪 | 1 | 台 | ★1、≥4.5寸液晶真彩触屏+稳定的PLC组成控制系统，电磁点动开合浸泡提取方式 ★2、 一键式操作系统：完成压紧、升温、浸泡、萃取、回流全、开合过程，采用一体式金属浴加热，升温快、温度均匀，有机溶剂加热系统独有的程序升温功能，兼具普通的定温、定时及计时功能，可以根据试剂沸点和环境温度不同任意调节加热温度。 ★3、全自动升降、压紧系统自动化程度高、可靠， 内置6种萃取方式，随时切换，任意选择。（索氏抽提、热抽提、索氏热抽提、连续流动、点动流动及标准热抽） 4、内置自动和手动两种操作模式，适合多种提取、萃取实验条件，冷却水进、出水采用智能温度控制 5、 适用于各种有机溶剂，包括石油醚、乙醚、丙酮、二氯甲烷、正己烷、醇类、仿类以及苯类全部有机溶剂的使用条件 6、 全部采用玻璃磨口接合，抽提滤纸杯架自动升降功能 ★7、测定范围 0.1%-100% 溶剂回收率 ≥85% ，控温范围 RT+5℃-280℃ 系统控制方式 PLC+真彩触摸屏 ，控温精度 ±1℃ 自动回收旋塞 电磁自动开合 ，测定样品数量 6个/次 抽提器升降系统 自动升降 ，测定样品重量 0.5g～15g 加热功率 1500W ，溶剂杯体积 100mL 电压 220V±10%/50Hz |

| 65 | 低温离心机 | 1 | 台 | 1、高低速通用，采用高效能环保制冷系统，多个风机增强散热 2、微机控制，彩色液晶屏显示（分辨率800×480px），按键触摸。 3、全钢结构，门盖机身双层密封圈 4、运行中可随时调整运行时间、转速，无需停机。 ★5、转子识别功能，更换转子自动识别并切换转子号。 6、设有电子安全门锁，超速、超温等多重保护功能，同时具有故障自动诊断功能。 7、输入电源 AC 220±22V ，频率（Hz） 50/60 ，功率（w） 1300 ，显示方式 彩色液晶屏 ★11、最大转速（rpm) 21000 转速控制精度（rpm) ±10 ，温控范围 -20～40℃ ，最大离心力（xg)（31000），最大容量（mL） 4×750 离心腔规格（mm） Φ420 角转子8×50ml ★12、定时范围 0～99min59s ，工作噪音（dB) ≤60，净重（kg）≤ 120 ，尺寸（L×W×H mm）≤ 720×740×410mm±10 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 66 | 电子自动数粒仪 | 2 | 台 | 适用于玉米、水稻、小麦、黄豆、芝麻、蔬菜等各种农作物种子、瓜菜种子的计数，还可以用于微小工件、珍珠、药粒等物品的快速准确计数。除具备传统数粒仪的数粒功能外，无需组装，接线即可投入使用，还配置了自动下料机，可以自动储料下料；除此之外还具备自动旋转分样（12个转杯）、自动称重、自动打印记录功能。 1、模块化设计和智能化程序设定：根据用户的不同需求不同进行模块功能调整，程序设定后，从料仓到转盘全自动大批量分样数粒，预值设置、满值自停，内置减速程序暂停功能。运行模式：高速计数完成前自动转为慢速，计数完成后停止。 ★2、≥10寸彩色触摸屏，可以在设置页面自定义需要数粒的品种名称，振动速度、减速速度、灵敏度等，可设置料杯数量和籽粒数量，对每个料杯进行平均分样、自定义分样。 ★3、数粒盘速度可调，旋转12个工位设计：当前料杯计数完成后，会自动跳转到下一料杯，可在装袋放置过程中不间断落料。灵敏度可调，适应各种大小形状的种子。同步下料机功能：振动盘启动工作时，联动的下料机开始供料；当振动盘停止工作时，下料机同步停止供料，确保下料与计数过程的高度协调一致。 4、蜂鸣报警提示：每杯数粒完成滴一声，全部数粒完成长鸣一声。 5、自动称重：当前料杯计数完成后自动称重并自动计算千粒重，无需外接电子天平 ★6、数据记录：对所测数据可进行自动记录和保存，包含品种名称、测量粒数及重量、千粒重、计数时间和测试时间等。 7、数据打印：内嵌热敏不干胶打印机，自动打印数据。打印出的标签数据，可直接粘贴到种子包装袋上。 8、数据删除和导出查看：可以在本地查看历史记录，支持USB数据一键导出，支持历史数据一键删除功能。 9、内置中英文双语显示，一键切换，无缝对接。 ★10、种子长度：0.5-23.05mm，计数速度：最大速度1000～2000粒/分钟(计数速度取决于种子颗粒的几何形状和尺寸) 计数容量：1~9999粒，预置自停：1~9999当中任意数值，置0000不计数，计数误差：±2‰，数粒盘速度：0-99粒；灵敏度：0-10； ★11、料杯数量：12杯，杯子尺寸：ø60×80mm(H) 仪器尺寸和重量：主 机（580(W)×390(D)×340(H),±5），＜25kg，接料机360(W)×390(D)×200(H),±5，＜12kg，下料机140(W)×260(D)×180(H)±5，＜,5kg 12、连续工作时间：≥8小时，震动噪音：≤80dB，工作环境：环境温度：-10℃~50℃；相对湿度：＜85%，电 源：AC/220V 50Hz 出口规格：AC100V、110V、200V、240V，50/60Hz ★投标人需提供本设备参数的证明材料（技术白皮书、产品彩页，技术偏离表），仪器需具备国家认证认可的第三方认证机构颁发有效期内的检定校准认证证书，ISO 9001质量管理体系认证证书, ISO45001职业健康安全管理体系认证证书和 ISO 14001环境管理体系认证证书进行佐证。 |
| 67 | 种子风选净度仪 | 2 | 台 | 1、外壳全金属制造，满足强度需要 2、可以根据颗粒大小调节风速和风量，可定时。 ★3、技术参数：大风量：3.8m3/min，大风压：1300pa，风速可调，噪 声：< 60dB ★4、定时：0-10分钟，功率：180W，电压：220V 50HZ |

| 68 | RTK定位仪 | 2 | 台 | 1、定位性能BDS+GPS+GLONASS+Galileo+QZSS+IRNSS+SBAS，支持北斗三代，通道数：≥1408； 2、卫星跟踪：BDS: B1I,B2I,B3I,B1C,B2a,B2b*）GPS: L1C/A, L2C, L2P, L5）GLONASS: G1,G2,G3* ）Galileo: E1, E5a, E5b, E6*）QZSS: L1C/A, L1C, L2C, L5））IRNSS: L5* ）SBAS: L1）初始化可靠性：99.90% 3抗干扰：窄带抗干扰技术，有效屏蔽主机内部电磁干扰 ★4、星基差分，无需基站即可达到厘米级定位精度，支持断点续测，差分信号中断5分钟内也可测量 ★5、精度（提供计量器具型式批准证书）：静态精度：平面±(2.5+ 0.5×10-6×D) mm，高程±(5+0.5×10-6×D) mm；RTK精度：平面±(8+ 1×10-6×D) mm，高程±(15+1×10-6×D) mm； 高精度静态：平面精度:±(2.5 + 0.1×10-6×D)mm，高程精度:±(3.5 + 0.4×10-6×D)mm 6、GNSS+IMU性能：定位方式：GNSS卫星导航定位+IMU惯性导航双重组合定位；IMU更新率：≥200Hz； 倾斜测量：支持0~60°范围内任意倾斜角度测量；倾斜补偿精度：8mm +0.3 mm/° tilt (30°内精度<2cm)；支持自动惯导初始化，精度可靠 7、用户界面操作系统：Linux系统，支持手机/PC端网页；物理按键：电源/确认键； ★8、基站电量提醒：在手簿上能够远程查看基站电量，随时掌握整套设备的续航时间。联动双LED信号灯（差分数据灯+电源灯）支持手薄语音播报 ★9、摄像头像素：2MP帧率：30fps，放样低延迟，画质稳定不抖动，视场（H,V）：95°±3°，广角双摄，功能：实时AR看图 CAD AR 全图实景放样 ★10、电气化参数电池：内置锂电池容量≥4900mAh，移动站典型续航≥17小时，重量：含电池＜500g；外接供电：DC5-12V，支持充电宝 ★11、数据存储内置存储：主机标配内置存储≥8GB支持静态数据自动循环存储；静态数据格式：HCN/HRC/RINEX/压缩RINEX，数据下载：通用USB数据下载；HTTP下载； 12、数据通讯无线连接：支持NFC，支持蓝牙、Wi-Fi触碰闪连接收机；接口：1个外置UHF天线接口；1个USB-TypeC接口，支持充电，供电，数据下载；网络：手簿支持4G全网通，电台：内置单收电台，协议支持：透明传输、TT450；WIFI：支持Wi-Fi IEEE 802.11a/b/g/n/ac 蓝牙：支持5.0 & 4.2 +EDR,向下兼容 13、数据输出格式：NMEA0183，二进制码；输出方式：BT/Wi-Fi/； ★14、环境适应性工作温度：-45℃~+75℃；存储温度：-55℃~+85℃，防冷凝100% 15、高级功能超级双收：支持电台+网络两路数据同时差分，提供云存储、远程协助2.0、分享码传输外挂电台 16、液晶屏：电台自带液晶显示屏，液晶屏可显示频道和频率、数据协议、空中波特率、收发模式、发射功率、串口波特率、语言、设备信息等。 17、通讯方式：蓝牙/串口电台协议：外挂电台支持CHC/TT450/Southradio/Transparent等协议； ★18发射功率：标配0-28W，选配0-35W；串口波特率智能识别：支持自动匹配串口波特率，无需手动设置；实时电压监测：可通过液晶屏显示实时电压数值； ★19、通道数：支持120个通信信道，支持面板按键自主随意切换，避免串频；工业三防手簿控制器，三防性能： IP68防水防尘等级，提供检测报告； ★20、操作系统：Android 10及以上，保障两年无需升级；CPU：核心数≥八核，主频≥2.0GHz；存储：运存RAM≥3GB，内置存储ROM≥32GB； ★液晶屏：不低于5.5英寸且不超过6英寸 ，1440×720 HD+；电池：内置不可拆卸锂电池，容量≥8000mAh，TYPE-C接口直充，支持快充； 续航：续航时间≥14h 21、4G全网通，手簿内置eSIM，赠三年测绘流量，GPS性能：支持内置天线 BDS/GPS/GLONASS，支持AGPS，可配套手簿软件单独用作GIS使用，用于外业控制点初堪；蓝牙5.0+Wi-Fi 2.4G/5G双频 22、附件要求：”其他要求：提供原厂售后服务承诺函原件。软件要求（测量软件）：；内置教学视频：外业操作可直接查看软件中的教学视频，工程数据云端备份，分享码下载。 ★23、道路新增横断面自动出图功能，测量完横断面，软件自动生成。（提供软件功能截图） 支持快速代码，用户可以配置代码面板，加快外业代码采集效率。用户可以指定测点所在的图层，设置点样式、线型和颜色，导出的dxf图层与手簿选择图层一致，用户可自定义点符号。支持导入jpg,tiff,mbtiles格式的栅格图做底图，用于航飞补点。 ★24、支持跟随放样模式，底图跟随手簿方向自动旋转。CAD放样，CAD图可与网络底图叠加显示，找点更方便。（提供软件功能截图）CAD可视化放样，作业效率提升10%；不会丢数据，可以对块进行操作，可以放样平行线，可任意偏角放线。 CAD放样兼容AutoCAD2000 - AutoCAD2021版本，支持CAD长度单位设置，支持CAD坐标系切换，支持CAD图纸的旋转、缩放，不是地理坐标系的园林图纸也能放样；CAD编辑，长度、角度、面积量图形操作更方便；支持打开外部参照文件。（提供软件功能截图） 自动搜索所有CAD文件，支持CAD文件在线天正转换，支持CAD文件一键瘦身，支持协调作业，同一个小组内的测量员可共享各自的测量数据。 手簿软件中可以导入测量员、道路之星和道路测设大师数据并且可以直接导入设计院给的直曲要素表。 道路放样可以放样带起点偏移的特殊线型。 边坡放样时可以指定一个水平和垂直偏移，方便从坡脚开始起算施工。 支持底图提取平曲线，交点线，不用在输参数。 手簿软件中支持结构物、锥坡数据的编辑和结构放样。 ★26、支持三角网编辑及过滤，通过最小角和最长边控制，自动优化三角网网型；加入地性线控制，且在预览面文件时，可预览3D模型图，土方计算精准度＞99%（提供软件功能截图） ★27、支持光伏放样，山地放样可通过连续头桩进行放样，也可通过任意方位角放样，生成中间桩时，也可以生成不等距桩。平地光伏一键提取桩位，自动最近点放样。（提供软件功能截图） ★支持测量成图，且测量不同线时，可完成Z字测量，在不同线之间自动切换，测量节点（提供软件功能截图） ★支持测量连线时，可以使用不同线型构成一条线，无需断开。包含的线型有：折线，圆弧，多点弧，样条曲线，一点圆，三点圆，正方形，矩形等线型（提供软件功能截图） ★支持面积切割，可根据平行于两点、垂直于两点、固定过一点等方法将面根据百分比进行分割（提供软件功能截图） ★支持微导线，可根据距离和任意方位角或者两点的方向推导出点或者线的位置（提供软件功能截图） ★CAD画图时支持将线根据某点进行打断或者合并。也可以将面设置高程，可以设置整体高程，也可以根据不同节点设置高程。（提供软件功能截图） ★支持连接全站仪进行设站、后视定向、测量、放样等操作。（提供软件功能截图） ★支持无网测量，可以在SWAS覆盖范围内，没有网的地方进行测量，然后有网的的地方后处理得到固定解。 ★支持和微信端小程序完成数据互传，无需使用蓝牙，即可完成文件传输。（提供软件功能截图） 软件要求（数据后处理软件）： ★多功能集成：同时支持RTK、GNSS静态、GIS、电力、道路、无人机数据处理模块，自主研发的高精度GNSS处理算法。 支持对电离层、对流层误差做精细建模，保证中长基线下 RTK 性能稳定可靠； ★静态处理模块中包含无人机PPK数据处理功能，支持一键导入机载数据和基准站数据，输出结果无缝兼容主流空三软件，满足1:500测图要求； 支持PPP精密单点定位，单台机器也可以获取厘米级定位结果； ★坐标转换模块：支持 54、80 坐标转换成国家 2000坐标；支持通过速度场模型进行历元转换； ★支持测量数据与卫星影像图叠加显示，直观展示测量成果； ★支持通过云服务功能与手簿测量软件交换工程数据，无需数据线即可拷贝数据； ★道路中可以直接复制粘贴曲线要素表中的元素数据，道路可以支持导入道路之星、测量员、测设大师、设计院的直曲表、CAD道路文件 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| 69 | 多功能红外水分仪 | 2 | 台 | 1、高效卤素灯加热元件，220V3A，频率50HZ±1HZ，整机功率≤350W，≥5寸LCD液晶屏，RS232数据接口 ★2、水分含量测定范围0-100%，水分显示精度±0.02%，最大称量值（max）100g，最小称量值（min）0.001g，精准度级别Ⅱ级，称量精度±0.002g 3、温控范围0-160℃，控温精度℃±1℃，加热时间设定范围min0-99 ★4、标配砝码（g）20,50，100，秤盘尺寸（mm）Φ100，秤盘尺寸（mm） Φ100，净重4.5kg±1，产品尺寸（L×W×H mm）360x230x180±10 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 70 | 智能人工气候箱 | 2 | 台 | 1、LCD 液晶显示，采用微电脑液晶程序控制温度、湿度，光照控制稳定准确。 2、温度可随光照的有无实行昼夜不同的设定。 3、独立限温报警系统，超过限制温度即自动中断。 4、风道循环系统，确保工作室内部风力分布均匀，不会吹到植物幼苗。 5、采用镜面不锈钢内胆，四角半圆弧易清洁。 6、压缩机、循环风机等关键零部件 ★7、可编程智能人工气候箱除以上功能外，还具有大屏幕液晶显示，多组数据一屏显示，可设定24段程序，每段设置时间范围1-99小时可模拟白天及黑夜温度，湿度变化，可选择生长环境充足稳定的光源。 ★8、定时范围： 1-9999min ，容积≤400L，内胆尺寸500×580×1350mm ±10，托架尺寸： 490×550mm ±5， 分 辨 率： 0.1℃，光 照 度20000LX(三面光照) ，电源：～220V/50Hz，功率≤2000W ★9、编程控制8组99段(可编程) ，无控湿范围，湿度波动 ±2℃至8%RH ，载物托架6块 ，温度波动±0.5℃ ，温度范围有光照 10～50℃ 无光照5～50℃，环境温度 5-30℃ |
| 71 | 荧光显微镜 | 1 | 台 | 1、采用无限远光学系统及模块化功能设计，配置高质量的无限远平场消色差荧光物镜成像更加清晰与光亮。 ★2、广角平场目镜：视场直径Ф22mm，粗微动同轴调焦机构，带锁紧、限位装置，微动格值: 2μm。 3、透射光源：3W 高亮白光LED, 亮度可调，落射光源： 3W高亮单色LED，可切换不同波段的LED。 ★4、三目镜筒可自由切换目视观察与显微摄影，摄影时可100%通光，适合低照度显微图像拍摄。 大视野 WF10X(Φ22mm)目镜。 5、宽电压电源(85-265V 50/60Hz)。 无限远平场消色差物镜： PL 4X/0.10， PL 10X/0.25， PLF L40X/0.85（弹簧）(无放大率色差），PL 100X/1.25(弹簧,油) 目镜筒：三目镜, 30˚倾斜，C接口 ，落射荧光照明系统 3W 高亮单色LED，可以按单色或双色进行组合 ★6、荧光滤光片组 B 激发光波段:520~530nm 荧光滤光片组 G 激发光波段:460~470nm 荧光滤光片组 UV 激发光波段360nm~370nm 荧光滤光片组 V 激发光波段390nm~400nm ★7、调焦机构：粗微动同轴调焦, 微动格值:2μm,带锁紧和限位装置，转换器 五孔(内向式滚珠内定位)，,载物台双层机械移动式(尺寸:210mmX140mm±1,移动范围:≥75mmX50mm) 8、透射照明系统：阿贝聚光镜 NA.1.25 可上下升降，蓝滤色片和磨砂玻璃 ，集光器适应于LED照明(内置视场光栏)，3W 高亮白光LED, 亮度可调 |
| 72 | 样品分装系统 | 1 | 台 | 适用于玉米、水稻、小麦、黄豆、芝麻、蔬菜等各种农作物种子、瓜菜种子的计数，还可以用于微小工件、珍珠、药粒等物品的快速准确计数。除具备传统数粒仪的数粒功能外，无需组装，接线即可投入使用，还配置了自动下料机，可以自动储料下料；除此之外还具备自动旋转分样（12个转杯）、自动称重、自动打印记录功能。 1、模块化设计和智能化程序设定：根据用户的不同需求不同进行模块功能调整，程序设定后，从料仓到转盘全自动大批量分样数粒，预值设置、满值自停，内置减速程序暂停功能。运行模式：高速计数完成前自动转为慢速，计数完成后停止。 ★2、≥10.寸彩色触摸屏，可以在设置页面自定义需要数粒的品种名称，振动速度、减速速度、灵敏度等，可设置料杯数量和籽粒数量，对每个料杯进行平均分样、自定义分样。 ★3、数粒盘速度可调，旋转12个工位设计：当前料杯计数完成后，会自动跳转到下一料杯，可在装袋放置过程中不间断落料，灵敏度可调，适应各种大小形状的种子。同步下料机功能：振动盘启动工作时，联动的下料机开始供料；当振动盘停止工作时，下料机同步停止供料，确保下料与计数过程的高度协调一致。 4、蜂鸣报警提示：每杯数粒完成滴一声。 5、自动称重：当前料杯计数完成后自动称重并自动计算千粒重，无需外接电子天平 ★6、数据记录：对所测数据可进行自动记录和保存，包含品种名称、测量粒数及重量、千粒重、计数时间和测试时间等。 7、数据打印：内嵌热敏不干胶打印机，自动打印数据。打印出的标签数据，可直接粘贴到种子包装袋上。 8、数据删除和导出查看：可以在本地查看历史记录，支持USB数据一键导出，支持历史数据一键删除功能。 9、内置中英文双语显示，一键切换，无缝对接。 ★10、种子长度：0.5-23.05mm，计数速度：最大速度1000～2000粒/分钟(计数速度取决于种子颗粒的几何形状和尺寸) 计数容量：1~9999粒，预置自停：1~9999当中任意数值，置0000不计数，计数误差：±2‰，数粒盘速度：0-99；灵敏度：0-10； ★11、料杯数量：12杯，杯子尺寸：ø60×80mm(H) 仪器尺寸和重量：主 机580(W)×390(D)×336(H),24kg，接料机360(W)×390(D)×197(H),12kg，下料机140(W)×260(D)×180(H),5kg 12、连续工作时间：≥8小时，震动噪音：≤80dB，工作环境：环境温度：-10℃~50℃；相对湿度：＜85%，电 源：AC/220V 50Hz 出口规格：AC100V、110V、200V、240V，50/60Hz |

| 73 | 电热鼓风干燥箱 | 1 | 台 | 1、箱体采用优质钢板，工作室采用304不锈钢钢板。 2、微电脑智能控温仪，具有设定、测定温度双数字显示、定时、功率抑制和PID自整定功能 ★3、热风循环系统由能在高温下连续运转的风机和合适的风道组成，工作室内温度均匀。 4、超温报警系统，超过限制温度即立刻中断，声光报警提示操作安全运行。 ★5、可配嵌入式打印机，可将不同时间的温度打印记录下来，方便查询全过程温度控制情况；或RS485通讯接口，方便连接打印机或计算机（选配）。可程式液晶触摸控制器，可设置多段程序控制，多种参数一屏显示（选配）。可加装短信监控报警系统（选配）。 ★6、控温范围：RT+10-200℃，控温精度：0.1℃，温度波动：±1℃ 工作室尺寸：800×600×1300mm，外形尺寸：980×820×1800mm±20，消耗功率：≤3700W 跟踪报警：+10℃，定时范围：0-9999min，电源电压：AC380V/50Hz，净重：220kg±1 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 74 | 电子台称 | 1 | 台 | 1、具备多种计量单位转换，记数功能及动物称重功能。 2、装置RS232C输出接 ★3、称量范围：0~3000g；可读性精度：100mg；外形尺寸：320×280×150mm 秤盘尺寸：160×160mm±5 4、电源：交直流电两用 |
| 75 | 电子天平 | 1 | 台 | 1、交直流两用，带水准器，液晶背光显示，秤盘≤250*180mm 2、系统单键操作无需切换，计数功能自动校准，全量程，单位转换 ★3、秤盘尺寸 ：145*160mm±5，分类：0..1g，称量范围 ：≤5000g，精度 ：100mg±1 4、校准方式 ：外部校准，交直两用， |
| 76 | 便携式光合作用测定系统 | 1 | 套 | 1.可测定植物的活体叶片光合作用，叶室温湿度、叶面温度、大气压力、光合有效辐射(PAR)、叶片光合速率(Pn)、气孔导度(Gs)、叶片蒸腾速率(Tr)、胞间CO2浓度(CiIn)、水分利用率(WUE)、呼吸速率(Rd)、蒸腾比(TR)、空气CO2浓度、环境温湿度等至少15项参数。 ★2. Android系统，≥10.0寸高灵敏触摸屏，实时显示。≥1+1双波长红外二氧化碳分析器。可流动测试，满电状态野外连续使用10h以上。 ★3. 结果可直接打印，数据导出：支持3+1种数据获取上传导出方式。配置云因平台将检测结果选择性或批量无线传至平台。 ★4. 叶室尺寸：标准35.0mm*35.0mm±5，主机尺寸：32.5*16.0*23.0cm，手柄尺寸： 25.0*3.0*4.8cm±5，重量：主机重4500g±5，手柄重700g±5，配置户外专用支架可长时间无人值守检测，主机支架高度可调，检测手柄三脚架高度角度均可调。 ★5.可自定义编辑，可显示Pn曲线、Tr曲线、光-光合曲线以及湿度-蒸腾曲线；自动生成曲线图，进行数据对比。 ★6.空气CO2浓度：非红外CO2分析 测量范围0-2000.00μmol/mol(ppm) 分辨率0.0005 误差≤3%FS 环境温度：测量范围0-50℃ 分辨率0.001 误差≤±0.2℃ 环境湿度：测量范围0-100%RH 分辨率0.001 误差≤±1%RH 叶室温度：测量范围0-50℃ 分辨率0.001 误差≤±0.2℃ 叶室湿度：测量范围0-100%RH 分辨率0.001 误差≤±1%RH 叶面温度：测量范围0-50℃ 分辨率0.001 误差≤±0.2℃ 大气压力：测量范围30-110kPa 分辨率：0.01 误差≤±0.06kPa 光合有效辐射(PAR)：测量范围0-3000.00μmol/(m2·s) 分辨率0.001 误差≤±5μmol/(m2·s) 光合速率(Pn)：单位μmol/(m2·s) 分辨率0.001 气孔导度(Gs)：单位：mmolH2O/(m2*s) 分辨率：0.001 蒸腾速率(Tr)：单位：mmolH2O/(m2*s) 分辨率：0.001 胞间CO2浓度(Ci)：单位μmol/mol 分辨率0.001 水分利用率(WUE)：单位：μmolCO2/molH2O 分辨率：0.001 呼吸速率(Rd)：单位：μmol/(m2*s) 分辨率：0.001 蒸腾比(TR)：单位：μmolH2O/ mmolCO2 分辨率：0.001 7.投标人需提供本设备参数的证明材料（技术白皮书、产品彩页，技术偏离表），仪器需具备国家认证认可的第三方认证机构颁发有效期内的检定校准认证证书，ISO 9001质量管理体系认证证书, ISO45001职业健康安全管理体系认证证书和 ISO 14001环境管理体系认证证书进行佐证。 |

| 77 | 叶绿素仪 | 1 | 台 | ★1．≥1.5 英寸 OLED 显示屏，一次操作可同时测定所有参数，叶绿素、氮含量、叶面温湿度四种参数同一屏幕同时显示，且可同时储存因系统。主机可储存数据1024组，无需转接到app就可直接上传云平台，数据是无上限上传。 ★2．测量范围：0.0-99.99SPAD，测量面积：2mm*3mm，测量精度：±1.0 SPAD单位以内 (室温下，SPAD值介于0-50)，重复性：±0.3 SPAD单位以内 (SPAD值介于0-50)，分辨率：0.01，测量面积：2mm*3mm，测量深度范围：最大可25mm ★3．测量时间间隔：＜0.8秒，工作及存储环境：-10℃~50℃ ≤85%相对湿度 4．数据存储：16GB 可根据用户需求进行分组存储。 5．电源：4.2V可充电锂电池，电池容量：3000mah。重量：230g±1 6.GPS定位功能：可以实时显示卫星定位经纬度，明确当前检测位置。仪器至少赠送2年4G流量，内置4G无线传输模块，支持野外环境实时上传数据，检测结果可直接传至专属云农业数据中心，分配企业专属云农业数据中心账户，该账户中心可查看上传数据。 ★7.云农业数据中心可按照任意时间段检索历史数据，可查看测量时间、叶绿素含量、氮含量、叶面温度、叶面湿度、4G无线传输GPS定位信息等数据，显示每种参数过程曲线趋势，最大值、最小值显示查看，放大、缩小功能，支持在线下载、EXCEL导出、分析、打印 投标人需提供本设备参数的证明材料（技术白皮书、产品彩页，技术偏离表），仪器需具备国家认证认可的第三方认证机构颁发有效期内的检定校准认证证书，ISO 9001质量管理体系认证证书, ISO45001职业健康安全管理体系认证证书和 ISO 14001环境管理体系认证证书进行佐证。 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 78 | 根系生长监测系统 | 1 | 套 | 1.平面原位根系监测系统，可获取土壤、根系侧面剖面图像，监测土壤中活体根系的生长状态，可获取高分辨率图像用于分析根系的详细结构。 2.利用专业的原位根系分析软件可快速的分析计算获得根长、根表面积、体积、平均直径、根尖数等根系形态参数。 ★3.产品特点：非破坏性原位平面测量；可获取高分辨率彩色图像；可获取根系不同深度的图像，合成整体根系剖面图；可定点、连续观测根系在整个生长季节的动态变化； ★4.技术参数：主机分辨率：4800*9600 dpi，获取图像速度：12S，传感器：CIS，光源：LED 单次扫描宽度：220mm±5，单次扫描深度：300mm±5，色彩深度：48位 ★5.扫描窗口：双面 1000*267*50 mm，外置电源：20000mAH，笔记本电脑：i5，11代 cpu，8g内存 6.可以连续测量一个完整平面的根系生长状况 |
| 79 | 干草水分测量仪 | 1 | 台 | 1、显示方式：4位LCD液晶数字显示，体积：460mm×80mm×40mm±10，净重≤200克 ★2、水分测量范围：0-84%，显示精度：0.1测量环境：温度：-10℃-60℃ ，湿度：<90% 精确度：±0.5％，响应时间：1秒 3、电源：4节7号电池 |
| 80 | 红外冠层温度测定仪 | 1 | 台 | 1.无需接触就能检测到远处物体的表面温度，重量≤210g ★2.测温速度快：1秒测温，测量范围12:1 （距离靶比）固定发射率 0.1～0.95（可调） ★3.温度检测范围-50℃～600℃(-58℉~1112℉)，检测精度 ±1.5％/±1.5℃ 4.光谱响应时间 (8-14)um，光谱反应时间500ms 5.供电方式 9V 碱性/镍镉电池 ★6.最佳测量距离60cm |
| 81 | 日光恒温发芽箱 | 1 | 台 | 1、≥4寸LCD彩色触摸屏，24小时制参数设定，模拟大自然中每天的环境变化； ★ 2、多级密码管理，双层门设计，具备全景玻璃观察内门， 3、具备易拆卸式压缩机冷凝器保养窗口，具备内门冷凝水回收系统和腔体冷凝水回收系统； 4、标配机械门锁，内腔采用全弧角设计，搁板采用承重型优质不锈钢材质，可任意上下调节摆放； ★ 5、采用顶置光源，光源采用冷光源LED灯珠，控温范围：0~65℃，分辨率：0.1℃，波动度：压缩机常态工作 ±0.5℃（37℃时） 6 、光照强度：0-22000Lux；光照调节：压缩机常态工作，无级可调（所选光照范围内可设定任意光照强度）/可定制任意光照强度 置顶调光：标配统一搁板调光/单独每层搁板调光（选配） 7、均匀度：±1.5℃（25℃时） 额定功率：≥1100W 程序控制：30段 温度补偿：可温度补偿 8、内胆尺寸(mm)：600×580×1000±10， 外形尺寸(mm）：740×800×1620±10 9、顶置光源：2层， 标配搁板：3块 ，出厂校准：25℃（波动度、均匀性测试） |
| 82 | 小型自动气象站 | 5 | 套 | ★1.采用先进的传感技术，实时测量，顶盖隐藏式超声波探头。 ★2.PM2.5、PM10、CO、SO2、NO2、O3、温度、湿度、风速、风向、大气压力、光学雨量十二要素一体式，探头为卡扣式设计。 3.采用ASA工程塑料。 ★4.产品设计输出信号标配为RS485通讯接口（MODBUS协议）；可选配232、USB、以太网接口，支持数据实时读取，可选配无线传输模块，最小传输间隔1分钟。 ★5.技术指标：风速：测量原理超声波，0～60m/s（±0.1m/s）分辨率0.01m/s； 风向：测量原理超声波，0～360°（±2°）；分辨率：1°； 空气温度：测量原理二极管结电压法，-40-80℃（±0.3℃），分辨率0.01℃； 空气湿度：测量原理电容式，0-100%RH（±3%RH）,分辨率：0.01%RH； 大气压力：测量原理压阻式，300-1100hpa（±0.25%），分辨率0.1hpa； PM2.5：0-1000ug/m3（±10%）PM10：0-1000ug/m3（±10%） 光学雨量：0-4mm/min（±4%）；一氧化碳：0-1000ppm（±2PPM） 二氧化硫：0-20PPM（±1PPM），二氧化氮：0-20PPM（±1PPM） 臭氧：0-20PPM（±1PPM） 6.针对PM2.5、PM10、CO、SO2、NO2、O3六项污染物参数以及空气温度、空气湿度、风速、风向、大气压力以及光学雨量共计12项参数进行监测的高集成度仪器。功能主要是对空气中的常规污染因子和气象辅助参数进行24小时连续在线的监测，将分析出的数据提供给环保局作为空气质量好坏参考，并辅助环保决策。另外，可选配硫化氢、挥发性有机污染物、日照辐射、噪声等。 |

- 评审内容

一、投标人资格审查

| 序号 | 评审内容 | 评审合格标准 | 投标人名称 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 具有独立承担民事责任的能力 | (1)法人或者其他组织的有效的营业执照等证明文件；自然人需提供身份证明 |  |  |  |
| 2 | 具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度 | （1）提供会计师事务所出具的2023年度或2024年度财务审计报告复印件或银行在开标日前三个月内开具的资信证明； |  |  |  |
| 3 | 具有履行合同所必需的设备和专业技术能力 | 提供了可充分满足履行合同所需设备和专业技术能力的承诺（格式自拟） |  |  |  |
| 4 | 有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录 | （1）提供开标日前六个月任意一个月依法缴纳税收证明，证明材料可以是缴费的银行单据等复印件并加盖公章或免缴纳证明; （2）提供开标日前六个月任意一个月依法缴纳社保证明，证明材料可以是缴费的银行单据或社保机构开具的证明等复印件并加盖公章或免缴纳证明。 |  |  |  |
| 5 | 投标人声明函 | 提供了参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录的书面声明； 单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同投标人，不得参加同一合同项下的政府采购活动。除单一来源采购项目外，为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的投标人，不得再参加该采购项目的其他采购活动的书面声明。 |  |  |  |
| 6 | 信用信息查询 | 投标人不得为“信用中国网站（www.creditchina.gov.cn）中列入失信被执行人和重大税收违法失信主体的投标人，不得为中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）政府采购严重违法失信行为记录名单中被财政部门禁止参加政府采购活动的投标人（以现场查询结果为准）。 |  |  |  |
| 7 | 中小企业声明函 | 根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财 库【2020】46 号）及《关于进一步加大政府采购支持中小企业力度的通知》（财 库〔2022〕19 号的规定，本项目部分专门面向中小企业（要求合同分包），专门面向中小企业预留金额：900000元，占比30.00% 其中，面向小微企业预留金额：540000元，占比60.00% ，请投标人按要求填写中小企业声明函、报价明细表、《分包意向协议》，并在分包意向协议中进行相关比例说明。 专门面向中小企业的，只接受全部货物由中型、小型、微型企业制造。 专门面向小微企业的，只接受全部货物由小型、微型企业制造，在中小企业声明函中须写明标的物、所提供的货物的制造商名称，所属行业、从业人员、营业收入、资产总额。 货物由中型、小型、微型企业制造生产的须在分项报价表中列明，并计算出总金额。 注：如未按规定提供将会导致废标 |  |  |  |
| 结论 |  |  |  |  |  |

注：符合要求用“√”表示，不符合用“×”表示，结论为“合格”或“不合格”，有任一项不符合要求，结论为不合格。

二、投标文件符合性审查

| 序号 | 评审内容 | 投标人名称 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 投标函内容是否完整有单位盖章及法定代表人或法定代表人授权的代理人签字或盖章； |  |  |  |
| 2 | 按招标文件规定提供有效的法定代表人身份证明书，附完整的法定代表人身份证复印件或法定代表人授权委托书附完整的法定代表人身份证复印件、被授权人身份证复印件，并加盖公章； |  |  |  |
| 3 | 按招标文件的规定提交投标保证金的； |  |  |  |
| 4 | 投标文件按招标文件的规定要求签署、盖章的； |  |  |  |
| 5 | 按规定的格式填写，没有内容不全或关键字迹模糊、无法辨认的； |  |  |  |
| 6 | 交货及完成期满足招标文件规定的； |  |  |  |
| 7 | 投标报价未超过招标文件中规定的最高限价； |  |  |  |
| 8 | 投标有效期满足招标文件要求； |  |  |  |
| 9 | 符合招标文件中规定的其它实质性要求的； |  |  |  |
| 10 | 投标文件中未附有招标人不能接受的附加条件的； |  |  |  |
|  | 结论 |  |  |  |

注：符合要求用“√”表示，不符合用“×”表示，结论为“合格”或“不合格”，有任一项不符合要求，结论为不合格。

- 评分标准

报价部分（占总分值的30%）

| 序 号 | 评审项目 | 分值 | 评分标准 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 经济部分 | 30分 | 在满足招标文件要求且报价最低的投标报价为评标基准价，其价格分为满分。其他供应商的价格分统一按照下列公式计算： 投标报价得分=(投标基准价／投标报价)×价格分值×100 注：1、项目评审过程中，不得去掉最后报价中的最高报价和最低报价。 |

商务技术部分（占总分值的70%）

| 序 号 | 评审项目 | 分 值 | 评分标准 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 技术指标响应程度 | 38分 | 投标人在响应过程中应充分考虑用户需求，在产品选型过程中，提供的响应产品应是功能、质量、产品配置、性能优良，并满足用户对产品功能、质量、使用、操作等方面的需求，且是完全满足或优于招标文件技术参数和技术规格要求的产品，没有实质性负偏离的得基本分38分；其中一项★重点参数不满足扣0.1分，每有一条一般指标低于招标文件要求的扣0.05分，所扣分数随不满足的条目逐条增加，直到扣完为止。 (提供完整的检测报告或技术白皮书或产品彩页或功能截图等证明文件）注：如采购需求中有明确要求提供证明材料（佐证材料）的，则以采购需求要求的为准提供相关证明材料；未响应或未按要求提供证明材料或提供的证明材料无法证明满足采购需求技术参数要求的，均视为不响应） |
| 2 | 实施方案 | 16分 | 根据供应商提供针对本项目制定的项目实施方案提供合理可行（合理可行是指不存在不适用项目实际情况的情形、凭空编造、逻辑漏洞、科学原理错误以及不可能实现的夸大情形等）的实施方案，否则视为该项不满足，内容包括但不限于:①产品配送方案（产品配送方案有符合项目要求的配送人员及配送车辆安排、完善的配送交接流程）；②质量保证措施（产品质量保障措施有符合项目要求的质量管理制度和质量保障目标、质量关键控制点、质量检测检验流程）;③交货和安装调试计划（符合项目的备货计划、有明确的周期安排、安装调试验收计划有具体的流程安排;④应急预案（有符合采购产品的运输过程中的应急处理措施、产品质量问题应急预案、遇突发事件 应急预案）。以上内容每缺一项扣4分,每有一项内容不完整或未能满足采购需求的或每有一项不具有针对性或逻辑性错误且不完整的扣2分，未提供不得分。 |
| 3 | 售后服务 | 15分 | 根据投标人针对本项目所提供的质量保证措施及售后服务、应急维修方案是否具体完善，各阶段服务计划，维护保养服务； 提供合理可行（合理可行是指不存在不适用项目实际情况的情形、凭空编造、逻辑漏洞、科学原理错误以及不可能实现的夸大情形等）的售后方案，否则视为该项不满足，评分因素内容包括：①服务方案承诺②响应时间③服务流程(包括故障处理、上门维护、紧急维护、电话回访维护)④售后服务记录(包括服务报告、质量考核评估、满意度调查、电话回访记录)⑤售后服务应急处理方案 以上内容以上内容体现完整，每满足一项得3分，最多15分。 每有一项内容不完整或未能满足采购需求的或每有一项不具有针对性或逻辑性错误且不完整的扣1.5分，未提供不得分。 |
| 4 | 环保节能产品 | 1分 | 供应商所提供的产品每有一项为政府采购节能产品（不包括强制节能产品）或环境标志产品得 0.5分（如果两者皆是得1分），最多得1分。（提供《市场监管总局关于发布参与实施政府采购节能产品、环境标志产品认证机构名录的公告》（2019 年第 16 号）中认证机构出具的、处于有效期之内的认证证书复印件并加盖公章，否则不予认可） 注：若节能、环境标志清单内的产品仅是构成投标产品的部件、组件或零件的，则该投标产品不予加分。 |
| 小计 |  |  | 70分 |

计算综合评分时，如有小数，应保留两位小数。

注：1.根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库[2020]46 号）、《财政部司法部关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68 号）和《三部门联合发布关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141 号）的规定，对满足价格扣除条件且在投标文件中提交了《投标人企业类型声明函》、《残疾人福利性单位声明函》或省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件的投标人，其投标报价扣除10%后参与评审。对于同时属于小微企业、监狱企业或残疾人福利性单位的，不重复进行投标报价扣除。

2. 接受大中型企业与小微企业组成联合体或者允许大中型企业向一家或者多家小微企业分包的采购项目，对于联合协议或者分包意向协议约定小微企业的合同份额占到合同总金额30%以上的，采购人、采购代理机构应当对联合体或者大中型企业的报价给予4%的扣除，用扣除后的价格参加评审。

3. 投标人的投标货物属于节能产品、环境标志产品品目清单范围内，且投标人所投产品具有节能产品、环境标志产品认证证书，在评标时予以优先采购。

4. 如采购人所采购产品为政府强制采购的节能产品，投标人所投产品的品牌及型号必须为清单中有效期内产品并提供证明文件，否则其投标将作为无效投标被拒绝。

5.同品牌处理办法：提供相同品牌产品且通过资格审查、符合性审查的不同投标人，按一家投标人计算，评审后得分最高的同品牌投标人获得中标人推荐资格；评审得分相同的则投标报价最低优先，如报价相同则技术部分得分最高优先。

6.中标候选人并列式时的处理方式：投标报价最低优先，如报价相同则技术部分得分最高优先，投标报价相同且技术部分得分也相同的，由评标委员会推荐，经采购人确定。

# 第六章 合同条款草案

1、定义

1.1 “合同”系指买方和卖方（以下简称合同双方）已达成的协议，即由双方签订的合同格式文件，包括所有的招标文件、投标文件、招标答疑纪录、澄清说明、附件、附录和组成合同的所有其他文件。

1.2 “合同价格”系指根据合同规定，在卖方全面正确地履行合同义务时，买方应支付给卖方的款项。

1.3 “货物”系指卖方按合同要求，须向买方提供的一切设备、机械、仪器仪表、备品备件、工具、手册、其它技术资料和其它材料。

1.4 “服务”系指合同规定卖方必须承担的安装、调试、技术协助及其他类似义务。

1.5 “甲方”、“买方”、“采购人”均系指通过招标采购，接受合同货物及服务的各行政事业单位、社会团体(采购单位)及社会代理机构。

1.6 “乙方”、“卖方”系指中标后提供合同货物和服务的经济实体。

1.7 “现场”系指将要进行货物安装和运转的地点。

1.8 “验收”系指买方依据国家技术规范及本合同的约定，对内技术规格规定接受合同货物所依据的程序和条件。

2、适用范围

2.1  本合同条款仅适用于本次招标活动。

3、原产地：系指货物的生产地，或提供辅助服务的来源地。

4、技术规格和标准

4.1本合同项下所供货物的技术规格应与本招标文件技术规格规定的标准相一致。若技术规格中无相应规定，货物则应符合相应的国家标准或有关权威部门最新颁布的相应的正式标准。

5、专利权

5.1 卖方须保障买方在使用其提供的货物、服务及其任何部分时不受到第三方关于侵犯专利权、商标权或工业设计权的指控。任何第三方如果提出侵权指控，卖方须与第三方交涉并承担由此而引起的一切法律责任和费用。

6、包装

6.1 除本合同另有规定之外，提供的全部货物须采用相应标准的保护措施进行包装。这种包装应适于空运和内陆运输，并有良好的防潮、防震、防锈和防野蛮装卸等保护措施，以确保货物安全运抵现场。卖方应承担由于其包装或其防护措施不妥而引起货物锈蚀、损坏和丢失造成的任何损失或费用。

6.2 每件包装应附有详细装箱单和质量证书各两套，一套在包装箱里，一套在包装箱外。

7、运输标记

7.1卖方应在每一包装箱侧面用不易褪色的油漆以醒目的中文印刷字体标明：收货人、合同号、收货人代号、目的地、货物的名称、品名号、箱数、毛重／净重(公斤)、尺寸(长x宽x高，以厘米计)等信息。

8、卖方的交货价

8.1 卖方应在合同规定的交货期前    天以电话等方式通知买方合同号、货物名称、数量、包装件数、总毛重、总体积(立方米)和备妥待运日期。同时，卖方应以挂号信寄给买方详细交货清单一式五份，包括合同号、货物名称、规格、数量、总重、总体积(立方米)和每一包装箱的尺寸(长x宽x  高)、单价和总价、备妥待运日期，以及货物在运输和仓储中的特殊要求和注意事项。

8.2 卖方负责安排自发运地至买方现场的运输，费用包含在合同总价中。

8.3 交货日期以货物到达买方现场为准。

8.4 卖方装运的货物必须符合合同规定的货物名称、型号规格、数量或重量，否则，一切后果均由卖方承担。

9、装运通知

9.1 卖方应在货物装运完成24小时内以电话通知买方，如果包装件重量超过20吨或尺寸达到或超过12米长、2．7米宽和3米高，卖方应将其重量或尺寸通知买方。若货物中有易燃品或危险品，卖方也须将详细情况通知买方。

10、保险

10.1在合同价条件下，由卖方负责办理保险。

11、合同价款的支付方式

11.1除另有规定者外，货款均由采购人直接向卖方支付。

12、技术资料

12.1除招标文件的技术规范书中另有规定的外，卖方应准备与合同设备或仪器相符的中文技术资料，并随同设备同时到达买方，如样本、图纸、操作手册、使用说明、维修指南或服务手册等。如本条款所述资料寄送不完整或丢失，卖方应在收到买方通知后立即免费另寄。

12.2上述一套完整的资料应包装好随每批货物一起发运。

13、价格

13.1除合同中另有规定者外，卖方为其所供货物和服务而要求买方支付的金额应与其投标报价一致。

14、质量保证

14．1卖方应保证其提供的货物是全新的、未使用过的，采用的是最佳材料和一流工艺，并在各个方面符合合同规定的质量、规格和性能要求。卖方应保证其货物经过正确安装、合理操作和维护保养，在货物寿命期内运转良好。在规定的质量保证期内，卖方应对由于设计、工艺或材料的缺陷而造成的任何缺陷或故障负责。除合同中另有规定者外，出现上述情况，卖方应在收到买方通知后30天内，免费负责修理或更换整体。对造成的损失买方保留索赔的权利。

14.2、除合同中另有规定者外，合同项下货物的质量保证期为： 详见须知前附表 。

15、履约保证金

无

16、检验

16.1  卖方应在发货之前，对货物的有关内在和外观质量、规格、性能、数量和重量进行准确和全面的检验，并出具其货物符合合同规定的质量证书。该证书将作为提交付款单据的组成部分，但不应视为是对质量、规格、性能、数量或重量的最终定论。质量证书应附有写明制造商检验的细节和结果的说明。

16.2  在合同规定的质量保证期内，如果发现货物的质量或规格与合同规定不符，或证明货物有缺陷，包括潜在的缺陷或使用不合适的原材料等，买方应申请质检部门进行检验，并有权根据检验证书及质量保证条款立即向卖方提出索赔。

17、索赔

17.1  卖方对所供货物与合同约定相一致负完全责任。在买方已于规定的检验、安装、调试和验收测试期限内提出索赔时，卖方应按买方同意的下述一种或多种方法解决索赔事宜：

(1) 卖方同意买方拒收货物并把被拒收货物的金额以合同规定的同类货币还付给买方，卖方负担发生的一切损失和费用，包括利息、银行费用、运输和保险费、检验费、仓储和装卸费以及为保管和保护被拒绝货物所需的其它必要费用。

(2) 根据货物的疵劣和受损程度以及买方遭受损失的金额，经双方同意降低货价。

(3) 更换有缺陷的零件、部件和设备，或修理缺陷部分，以达到合同规定的规格、质量和性能，卖方承担一切费用和风险并负担买方遭受的一切直接费用。同时卖方应相应延长被更换货物的质量保证期。

17.2 若卖方未能在买方依据合法证据正式提出书面索赔通知的10天内或买方同意的更长时间内，按买方同意的上述任何一种方式响应和处理索赔事宜，卖方向买方赔偿违约部分金额的         %的违约金。

18、延期交货

18.1如果卖方未能按合同规定的时间按期交货(不可抗力除外)，由双方协商解决。

19、不可抗力

19.1签约任何一方由于受诸如战争、严重火灾、洪水、台风、地震等不可抗力事故的影响而不能执行合同时，履行合同的期限应予以延长，则延长的期限应相当于事故所影响的时间。不可抗力事故系指买卖双方在缔结合同时所不能预见的，并且它的发生及其后果是无法避免和无法克服的事故。

19.2受阻一方应在不可抗力事故发生后尽快用电报、传真或电传通知对方，并于事故发生后15天内将有关部门出具的证明文件用特快专递或挂号信等形式寄给对方审阅确认。一旦不可抗力事故的影响持续120天以上，双方应通过友好协商在合理的时间内达成进一步履行合同的协议。

20、仲裁

20.1在执行本合同中发生的或与本合同有关的争端，双方应通过友好协商解决，经协商在30天内不能达成协议时，应提交仲裁。

20.2仲裁应由买方所在地仲裁机构，根据其仲裁程序和规则进行。

20.3仲裁裁决为最终决定，并对双方具有约束力。

20.4除另有裁决外，仲裁费应由败诉方负担。

20.5在仲裁期间，除正在进行的仲裁部分外，合同其它部分继续执行。

21、违约终止合同

21.1在补救违约而采取的任何其他措施未能实现的情况下，即在卖方收到买方发出的违约通知后30日内(或经买方书面确认的更长时间内)仍未纠正其下述任何一种违约行为，买方可向卖方发出书面违约通知，终止全部或部分合同：

(1) 如果卖方未能在合同规定的期限内或买方准许的任何延期内交付部分或全部货物。

(2) 卖方未能履行合同项下的其它义务。

21.2  一旦买方根据第21.1款终止部分或全部合同，买方可以按其认为适当的条件和方式采购类似未交付部分的货物。卖方应承担买方购买类似货物的价格差及额外费用。但是，卖方应继续履行合同中未终止的部分。

22、变更指示

22.1  买卖双方经友好协商可对某些条款作出更改和调整，但不得对招投标内容做出实质性更改，且需以书面形式确认变更内容。

22.2若上述变更导致了卖方履行合同项下任何部分义务的费用或所需时间的增减，应对合同价格或交货进度进行合理的调整，同时相应地修改合同。卖方必须在接到买方的变更指示后30天内根据本款提出调整的实施意见。

23、合同修改

23.1欲对合同条款做出任何改动或偏离，均须由买卖双方签署书面的合同修改书。

24、转让与分包

24.1除买方事先同意外，卖方不得部分转让或全部转让其应履行的合同项下的义务。

24.2卖方应书面通知买方本合同项下所授予的所有分包合同。但该通知不解除卖方承担的本合同项下的任何责任或义务。

25、适用法律

25.1本合同应按中华人民共和国的相关法律解释。

26、通知

26.1本合同任何一方给另一方的通知都应以书面或电传、电报、传真的形式发送，而另一方应以书面形式确认并发送到对方明确的地址。

27、合同文件及资料的使用

27.1  除了买、卖方为执行合同所雇人员外，在未经买、卖双方同意的情况下，买、卖方不得将合同、合同中的规定、有关规格、计划、图纸、式样透露给任何人。买、卖方须在对外保密的前提下，对其雇用人员提供有关情况，所提供的情况仅限于执行本合同必不可少的范围内。

27.2除非执行合同需要，在事先末得到买、卖方同意的情况下，买、卖方不得将与本合同有关的任何文件和资料给第三方使用。

27．3除合同本身以外，若买方要求，卖方应于其合同义务履行完毕以后将这些资料(包括所有副本)退还买方。

28、合同生效及其他

28.1 本合同应在买方和卖方签字盖章后生效。

28.2卖方须按技术规格中的规定，向买方提供与合同项下货物有关的现场安装调试、技术服务、培训等其他相关服务。

28.3 商务合同应包括买方最后确认的价格条款和付款方式。

28.4下述文件将作为合同附件，为本合同不可分割的组成部分并与本合具有同等效力：

(1) 招标文件；

(2) 中标通知书；

(3) 中标人的投标文件及询标过程中的书面答疑记录。

二、合同特殊条款

合同特殊条款是对合同一般条款的补充和修改，如果两者之间有不一致之处时，应以特殊条款为准。

1. 培训

1.1 卖方的安装调试人员有义务对买方的设备维修人员及使用人员进行培训，使维修人员能对设备进行日常维护和一般性故障的查找及故障的排除，使用人员能够熟练掌握设备的各项功能和操作。所有的维修图纸、维修手册免费提供。

1.2 中标人应对采购人的操作人员、诊断人员进行培训，直到用户熟练或满意为止。

1.3 投标人对上述内容的实现方式、地点、人数、时间在投标文件中应详细说明。

2. 检验

2.1 卖方提供的所有货物应符合国际及国内通行的标准，并应附有相应的测试报告和合同证书。

2.2 对于卖方提供的所有货物, 买方可按货物的一定比例委托自治区质量监督部门进行抽检，验收合格后，所产生的费用由买方承担，经检验不合格时，所产生的费用由卖方承担。

2.3 具体的国际或国内检验标准按卖方在投标文件中承诺的并经买方确认的规定执行。

3. 质量保证

3.1因卖方原因造成买方不能按时使用（根据合同有关条款）所购买货物（设备）时，卖方应根据合同规定向买方做出赔偿。

3.2 卖方对合同项下的设备提供为期一年的保修服务，保修期自验收合格双方签字时算起。在保修期内，卖方需提供免费的维修零配件。

4.售后服务

4.1 提供给买方详细的设备清单及相应的使用、维修。

4.2 在买方发出要求服务通知的   小时内，卖方指派的服务人员必须到达买方现场，对出现的较大问题，解决时间不应超过    个日历日。

4.3在保修期内，如设备出现故障，必须在    个日历日内完成维修工作，否则更换。

4.4 提供相应的售后服务承诺（需要设备生产企业协助的部分，须由该生产企业做出相应的服务承诺），并附在投标文件中。

5.其他

5.1 投标报价：详见中标通知书。

5.2 投标货币：人民币

5.3 列出详细的易损件、专用工具的清单，并分项报价（应包括在总价内）。清单内容应包括：名称、数量、单价、总价。

5.4 交货时间：见投标人须知前附表。

5.5 交货地点：采购人指定地点。

甲方：                               乙方：

盖章：                               盖章：

代表签章：                           代表签章：

时    间：                           时    间：

地    址：                           地    址：

备注：最终合同已与甲方签订合同为准。

# 第七章  投标文件格式

正本/副本

2025年巴州防沙治沙实验室建设项目

投 标 文 件

项目编号：RHZC2025-126GK

投标人单位名称：                                  （盖公章）

法定代表人或委托代理人：                        （签字或盖章）

联系人及联系电话：

年   月   日

附件一

投标函

新疆瑞恒中信工程项目管理有限公司：

我方收到贵方        （项目名称、项目编号）的招标文件，经仔细阅读和研究，我方决定参加投标。

l、我方愿意按照招标文件的一切要求，提供以上货物和服务，同时负责税金、运输、设备及材料搬运、垃圾运输、保险费用、安装、调试费、拆装、备品备件、售后服务质保及其他发生的与本项目相关需计入投标成本的等一切相关费用，总价格及明细见《报价表》。

2、如果我方的投标文件被接受，我方将严格履行招标文件中规定的每一项要求，按期、按质、按量履行供货义务。

3、投标人已详细审查全部招标文件，包括所有补充通知。我们完全理解并同意放弃对这方面有不明、误解和质疑的权力。

4、我方同意按招标文件中的规定，本投标文件的有效期为自投标截止之日起    个日历日，遵守本投标文件中的承诺且在此期满之前均具有约束力。

5、我方将按招标文件的规定履行合同责任和义务。

6、在规定的开标时间后，如果在投标有效期内撤回投标，同意投标保证金将被贵方没收。

7、投标人同意提供按照贵方可能要求的与其投标有关的一切数据或资料，完全理解贵方不一定接受最低报价的投标或收到的任何投标的约定。

8、我方在投标文件和投标中所作的承诺在开标后保持有效，不作任何更改和变动。

9、我方承诺投标文件中的证明材料真实、合法、有效。

10、若我方获得中标，我方保证按有关规定向贵方支付服务费。我方承诺接受招标文件及澄清修改部分的全部条款（包括投标文件递交截止时间、保证金、资格评审条件、中标标准以及采购需求等其他所有条款）且无任何异议，现向贵公司提出承诺报价。

所有有关标书的函电，请按下列地址联系：

地      址：

电      话：

投标人名称（盖章）

投标人授权代表（签字）

日  期

附件二：

报价一览表

项目名称：                            项目编号/包号：

| 投标内容 | 投标总价 |
| --- | --- |
|  | 小写：￥ 元 大写： 元 |
| 交货及完成期限： |  |

投标人名称（单位盖章）：

法定代表人或授权委托人（签字）：

20    年   月    日

附件三：                 投标保证金证明

附件四：

投标报价明细表

项目名称：                               项目编号/标项名称：

| 序号 | 标的名称 | 规格型号 | 品 牌 | 数 量 | 单 价 | 制造商是否为中小微企业（列明中型、小型、微型） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 其他费用 |  |  |  |  |  |
| 5 | 中型企业提供货物总计 |  |  |  |  |  |
| 6 | 小型企业提供货物总计 |  |  |  |  |  |
| 7 | 微型企业提供货物总计 |  |  |  |  |  |
| 总计 |  |  |  |  |  |  |

法定代表人或授权委托人（签字）：

投标人盖章：

20    年   月    日

注：投标价中需包含税金、运输、设备及材料搬运、垃圾运输、保险费用、安装、调试费、拆装、备品备件、售后服务质保及其他发生的与本项目相关需计入投标成本的等一切相关费用。

附件五：

商务条款偏离表

项目名称：                         项目编号/标项名称：

| 序号 | 招标文件条目号（页码） | 招标文件的 商务条款 | 投标文件的 商务条款 | 偏离情况（据实填写正偏离/负偏离/无偏离） | 说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

注：1、本偏离表是评审最重要的直观材料和主要依据，投标人应当予以填写，表中“偏离情况”一栏应填以“正偏离”、“负偏离”或“无偏离”。

- 2、投标人对于偏离情况请如实列出，否则根据情况承担相应后果。

投标人授权代表（签字）： _____________

投标人名称（盖章）：

日    期：

附件六：

采购需求偏离表

项目名称：                          项目编号/标项名称：

| 序号 | 招标文件条目号 | 招标文件要求 | 响应内容 | 偏离情况（据实填写） |  |  | 说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 正偏离 | 无偏离 | 负偏离 |  |

注：1、本偏离表是评审投标人技术方案最重要的直观材料和主要依据，投标人须针对本招标文件采购需求中的要求是否满足填写偏离表，表中“偏离情况”一栏应据实填写“正偏离”、“负偏离”或“无偏离”，表中“说明”填写技术参数证明页码。投标人应注意在本表中的所报货物和服务的技术应答与招标文件采购需求部分序号、采购需求部分要求做到逐条响应，否则由此造成评审小组无法认定的情形由投标人自行承担后果。

- 2、投标人对于偏离情况请如实列出，否则根据情况承担相应后果。

投标人授权代表（签字）： _____________

投标人名称（盖章）：

日    期：

附件七：

投标人基本情况表

| 投标人名称 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 注册地址 |  |  |  | 邮政编码 |  |  |  |
| 联系方式 | 联系人 |  |  | 电话 |  |  |  |
|  | 传真 |  |  | 网址 |  |  |  |
| 本公司所属 行业 |  |  |  |  |  |  |  |
| 法定代表人 | 姓名 |  | 技术职称 |  | 电话 |  |  |
| 项目负责人 | 姓名 |  | 技术职称 |  | 电话 |  |  |
| 成立时间 |  |  | 从业人员人数： |  |  |  |  |
| 统一社会信用代码 |  |  |  | 高级职称人员 |  |  |  |
| 注册资金 |  |  |  | 中级职称人员 |  |  |  |
| 开户银行 |  |  |  | 初级职称人员 |  |  |  |
| 账号 |  |  |  | 其他 |  |  |  |
| 近二年财务简况 | 2023年度净资产： 资产总额： 营业收入： 利润： 2024年度净资产： 资产总额： 营业收入： 利润： |  |  |  |  |  |  |
| 经营范围 |  |  |  |  |  |  |  |
| 备注 |  |  |  |  |  |  |  |

附表八：

资格证明文件

附件8-1法人或者其他组织的有效的营业执照等证明文件；自然人需提供身份证明

附件8-2提供会计师事务所出具的2023年度或2024年度财务审计报告复印件或银行在开标日前三个月内开具的资信证明；

说明：1）财务审计报告必须是经会计师事务所出具的完整的财务审计报告。

2）银行资信证明应能说明该投标人与银行之间业务往来正常，企业信誉良好等。

银行出具的存款证明不能替代银行资信证明，存款证明无效。

- 银行资信证明可提供原件（附在投标文件正本中），也可提供银行在开标日前3个月内开具资信证明的复印件。若提供的是复印件，招标采购单位保留审核原件的权利。

附件8-3具备履行合同所必需的设备和专业技术能力承诺（格式自拟）

附件8-4有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录

投标人应提供开标日前六个月任意一个月的缴纳社会保障资金的有效票据凭证；若投标人逐年交纳社会保障资金的，须提供参加本次政府采购活动上年度缴纳社会保障资金的有效票据凭证复印件。（须加盖投标人公章）

注：依法不需要缴纳社会保障资金的投标人，须提供相应文件证明其依法不需要缴纳社会保障资金。不足一年的新公司从成立月份起算。

投标人应提供开标日前六个月任意一个月依法纳税（法人单位必须为增值税或企业所得税）证明（银行缴费凭证或税务机关开具的证明）复印件（须加盖投标人公章）

注：依法免税或零报税的投标人，须提供相应文件证明其依法免税证明文件或纳税申报表复印件。不足一年的新公司从成立年份起算。

附件8-5 投标人声明函

（采购人名称）  ：

在参加本次项目投标中，我单位承诺：

1、我单位参与采购活动前三年内在经营活动中没有因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚（如果因违法经营被禁止在一定期限内参加政府采购活动，期限已经届满）

2、与我单位存在“单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系”的其他法人单位信息如下（如有须填写，如没有须填“/”）：

| 序号 | 单位名称 | 相互关系 |
| --- | --- | --- |
| 1 |  |  |
| 2 |  |  |
| ... |  |  |

- 3、我单位不是为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的投标人。

若采购人或采购代理机构在本项目采购过程中发现我单位存在违反上述承诺的事项，我单位将自动失去本项目的成交资格，并承担因此引起的一切后果及虚假投标责任。

投标人：（加盖公章）

授权代表人(签字)：

日    期：   年  月  日

附件8-6 信用信息查询  投标未在“信用中国网站（www.creditchina.gov.cn）中列入失信被执行人和重大税收违法失信主体的投标人，未在为中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）政府采购严重违法失信行为记录名单中被财政部门禁止参加政府采购活动的投标人（以现场查询结果为准）

附件8-7根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财 库【2020】46 号）及《关于进一步加大政府采购支持中小企业力度的通知》（财 库〔2022〕19 号的规定，本项目部分专门面向中小企业（要求合同分包），专门面向中小企业预留金额：900000元，占比30.00% 其中，面向小微企业预留金额：540000元，占比60.00% ，请投标人按要求填写中小企业声明函、报价明细表、《分包意向协议》，并在分包意向协议中进行相关比例说明。专门面向中小企业的，只接受全部货物由中型、小型、微型企业制造。

专门面向小微企业的，只接受全部货物由小型、微型企业制造，在中 小企业声明函中须写明标的物、所提供的货物的制造商名称，所属行 业、从业人员、营业收入、资产总额。 货物由中型、小型、微型企业制造生产的须在分项报价表中列明，并计算出总金额。

注：如未按规定提供将会导致废标

附件九：

拟派项目负责人情况表

| 姓 名 |  | 年龄 |  | 身份证号码 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 职 称 |  | 职务 |  | 联系电话 |  |
| 现所在机构或部门 |  |  |  | 相关工作年限 |  |

投标人名称（盖章）：

授权代表人（签字）：

- 日  期:      年    月    日

附件十：

本项目主要人员配备表

| 序号 | 姓名 | 性别 | 年龄 | 职称 | 所学 专业 | 拟在本项目中 担任的工作 | 相关工 作年限 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

注：后附证明材料。

投标人名称（盖章）：

授权代表人（签字）：

- 日  期:      年    月    日

附件十一：

中小企业声明函（一）

本公司郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46 号）的规定，本公司 参加（单位名称）的（项目名称）采购活动，提供的货物全部由符合政策要求的中小企业制造。相关企业的具体情况如下：

1. （标的名称） ，属于（采购文件中明确的所属行业） 行业；制造商为（企业名称），从业人员          人，营业收入为           万元，资产总额为            万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

2. （标的名称） ，属于（采购文件中明确的所属行业） 行业；制造商为（企业名称），从业人员 人，营业收入为                万元，资产总额为            万元，属于（中型企业、小型 企业、微型企业）；

……

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东 为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情 形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（盖章）：

日 期：

1从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

注：不符合小微企业情形的投标人无须提供上述声明函件。

本公司对上述声明内容的真实性负责，如有虚假，将依法承担责任。

监狱企业声明函（二）

本公司郑重声明，根据《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库[2014]68号）的规定，本公司为监狱企业。

本公司参加______单位的______项目采购活动，采购活动提供本企业（填写制造的货物，由本企业承担工程、提供服务）。

本条所称货物不包括使用大型企业注册商标的货物和服务。

本公司对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（盖公章）：

法定代表人（负责人）或其授权代表(签字)：

日期：

残疾人福利性单位声明函（三）

本单位郑重声明，根据《财政部、民政部、中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位。

本单位参加（采购代理机构）的（项目名称和采购编号）采购活动，提供本单位的服务。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

投标人（盖章）：

投标人授权代表（签字）：

日　期：

注：不符合上述情形的投标人无须提供上述声明函件。

附件十二                备品备件清单

| 零部件名称 | 单位 | 单价 | 不变价格的年限 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 主要部件 |  |  |  |  |
| 易损易耗件 |  |  |  |  |

附件十三：

投标人服务承诺及方案

附件十四：

投标人自行提交的其他文件

附件十五

分包意向协议书

立约方:(甲公司全称)

(乙公司全称)

(……公司全称)

(甲公司全称)、(乙公司全称)、(……公司全称)自愿达成分包意向，参加(采购项目名称)(采购项目编号)的响应活动。经各方充分协商一致，就项目的响应和合同实施阶段的有关事务协商一致订立意向如下:

一、分包意向各方关系

(甲公司全称)为投标方、(乙公司全称)、(……公司全称)为分包意向供应商，(甲公司全称)以投标供应商的身份参加本项目的响应。若中标，(甲公司全称)与采购人签订政府采购合同。承接分包意向的各供应商与(甲公司全称)签订分包合同。(甲公司全称)就采购项目和分包项目向采购人负责，分包供应商就分包项目承担责任。

二、有关事项约定如下:

1.如中标，分包供应商分别与(甲公司全称)签订合同书，并就中标项目分包部分向采购人负责有连带的和各自的法律责任;

2.分包意向供应商 1 (公司全称) 为(请填写:大型、中型、小型、微型)企业，将承担适宜分包部分(具体分包内容)占合同总金额%的工作内容。

3.分包意向供应商 2(公司全称) 为(请填写:大型、中型、小型、微型)企业，将承担适宜分包部分(具体分包内容)占合同总金额%的工作内容。

三、接受分包的企业与分包企业之间的关系:(接受分包的企业为中小企业时适用)

1.分包意向供应商 1(公司全称)与分包企业之间(请填写:是否存在)直接控股、管理关系的情形。

2.分包意向供应商 2(公司全称)与分包企业之间(请填写:是否存在)直接控股、管理关系的情形。

...

四、如因违约过失责任而导致采购人经济损失或被索赔时，(甲公司全称)同意无条件优先清偿采购人的一切债务和经济赔偿。

五、如中标，分包意向供应商不得以任何理由提出终止本意向协议。

六、本意向书在自签署之日起生效，有效期内有效，如获中标资格，有效期延续至合同履行完毕之日。

七、本意向书正本一式 份，随投标文件装订 份，(甲公司全称)及各分包意向供应商

各一份。

甲公司全称:(盖章)

法定代表人(签字或盖章)

年 月 日

乙公司全称:(盖章)

法定代表人(签字或盖章)

年 月 日

……公司全称(盖章)

法定代表人:(签字或盖章)

年 月 日

注:1.各方成员应在本意向书上共同盖章确认；

2.本意向书内容将作为签订合同的附件之一；

3.具体要求详见政府采购促进中小企业发展管理办法 财库〔2020〕46 号；