新疆生产建设兵团

政府采购

竞争性磋商文件

项目名称：第十一师职业技术学校机电技术与应用实训基地建设项目

项目编号：正元招字[2022-210-CG-01]

采购代理机构：新疆正元工程招标代理有限责任公司

日期：2022年11月

目     录

第一章 竞争性磋商公告	3

第二章 供应商须知	6

供应商须知前附表	6

一、 说明	15

二、磋商文件	16

四、响应文件的递交	21

五、竞争性磋商程序	22

六、授予合同	26

七、质疑和投诉	26

八、项目验收	28

九、适用法律	28

十、磋商文件的解释权	28

十一、其他注意事项	28

第三章 采购需求	30

第四章 评审方法	36

第五章 合同格式及合同条款	40

第六章 竞争性磋商响应文件格式	47

一、投标文件格式	48

一、资格审查材料	50

（一）投标人基本情况	51

（二）、不参与围标串标承诺书	62

二、 报价文件组成	63

（一）☆开标一览表	64

（二）投标报价明细表	65

三、商务文件组成	66

（一）、竞争性磋商函	67

（二）☆法定代表人身份证明及授权委托书	68

（三）☆投标保证金	70

（四）商务条款偏离说明表	71

（五）供应商认为有必要提供的其他资料	72

四、技术文件组成	77

（一）投标人自行编写的技术文件	78

（二）投标人自行编写的服务文件	80

# 竞争性磋商公告

项目概况 第十一师职业技术学校机电技术与应用实训基地建设项目的潜在供应商应在新疆兵团政府采购网政采云平台：http://ccgp-bingtuan.gov.cn获取采购文件，并于 2022年11月15日11:00时（北京时间）前递交响应文件。

一、项目基本情况

项目编号：正元招字[2022-210-CG-01]

项目名称：第十一师职业技术学校机电技术与应用实训基地建设项目

预算金额（元）：1300000.00

最高限价（元）：1150000.00

采购需求：

标项名称: 第十一师职业技术学校机电技术与应用实训基地建设项目

简要规格描述或项目基本概况介绍：兵团第十一师职业技术学校采购光机电一体化实训考核装置、电气安装与维修实训考核装置、电工综合实训考核设备、电气装配实训装置、仪表及照明/单三相电机控制实训考核装置、电工实训工具套装等，具体详见磋商文件第三章采购需求。

合同履约期限：15天。

本项目（是/否）接受联合体投标：否

二、申请人的资格要求

1．满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件；

2．落实政府采购政策需满足的资格要求: 供应商为中小企业（参加本项目政府采购活动应当按采购文件提供的格式出具《中小企业声明函》）；

3．本项目的特定资格要求：投标人应提供通过“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）和中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）等渠道查询企业信用记录的网页打印件并加盖投标人公章，列入“失信被执行人”、“重大税收违法失信主体”、“政府采购严重违法失信行为记录名单”的投标人，不得参与本次政府采购活动；

三、获取采购文件

时间:2022年11月5日至2022年11月12日，每天上午00:00至12:00，下午12：00至23:59（北京时间，法定节假日除外）

地点：新疆兵团政府采购网政采云平台：（http://ccgp-bingtuan.gov.cn）

方式：新疆兵团政府采购网政采云平台：http://ccgp-bingtuan.gov.cn（进入“项目采购”应用，在获取采购文件菜单中选择项目，申请获取采购文件）

售价（0元）

四、提交响应文件截止时间、开标时间和地点

提交响应文件截止时间：2022年11月15日 11:00（北京时间）

磋商地点：新疆兵团政府采购网政采云平台（http://ccgp-bingtuan.gov.cn）

五、响应文件开启

磋商时间：2022年11月15日 11:00（北京时间）

磋商地点：新疆兵团政府采购网政采云平台不见面开标大厅（本项目采用远程不见面交易的模式。磋商当日，供应商无需到达磋商现场，仅需在任意地点登录政采云平台（https://www.zcygov.cn）不见面开标系统（进入“项目采购”应用，在开标评标菜单中选择进入开标大厅）

六、公告期限

自本公告发布之日起5个工作日

七、其他补充事宜

1、本项目实行网上投标，采用电子投标文件；

2、各供应商应在开标前应确保成为政采云平台正式注册入库供应商，并完成CA数字证书申领。因未注册入库、未办理CA数字证书等原因造成无法投标或投标失败等后果由供应商自行承担。有意向参与兵团区域电子开评标的供应商，可访问新疆数字证书认证中心官方网站（https://www.xjca.com.cn/）或下载“新疆政务通”APP自行进行申领。如需咨询，请联系新疆CA服务热线0991-2819290；

3、供应商将政采云电子投标客户端下载、安装完成后，可通过账号密码或CA登录客户端进行投标文件的制作。在使用政采云投标客户端时，建议使用WIN7及以上操作系统。客户端请至新疆兵团政府采购网（http://ccgp-bingtuan.gov.cn/）下载专区查看，如有问题可拨打政采云客户服务热线400-881-7190进行咨询。如因供应商自身原因导致在规定时间内无法正常解密的（如：浏览器故障、未安装相关驱动、网络故障、加密CA与解密CA不一致等），采购中心/代理机构不予异常处理，视为供应商自动弃标。

八、对本次招标提出询问，请按以下方式联系

1、采购人信息:

名称: 新疆生产建设兵团第十一师职业技术学校

地址: 乌鲁木齐市新市区河滩北路1339号

联系人：董江华

联系方式: 13999203961

2、采购代理机构信息:

名称: 新疆正元工程招标代理有限责任公司

地址: 新疆乌鲁木齐市维泰北路616号建咨大厦12楼

项目联系人: 周美君

联系方式: 0991-3722209、13565811704

- 第二章 供应商须知

供应商须知前附表

| 序列号 | 条款名称 | 编列内容规定 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 标段名称 | 第十一师职业技术学校机电技术与应用实训基地建设项目 |
| 2 | 采购人 | 名 称：新疆生产建设兵团第十一师职业技术学校 地 址：乌鲁木齐市新市区河滩北路1339号 联系人：董江华 电 话：13999203961 |
| 3 | 采购代理机构 | 名 称：新疆正元工程招标代理有限责任公司 地 址：新疆乌鲁木齐市维泰北路616号建咨大厦12楼 联系人：周美君 电 话：0991-3722209、13565811704 |
| 4 | 监管部门 | 名 称：新疆生产建设兵团第十一师财政局 地 址：乌鲁木齐市新市区河滩北路1067号 电 话：18160690539 |
| 5 | 项目预算及最高限价 | 项目预算：金额（小写）：1300000.00元 金额（大写）：壹佰叁拾万元整 最高限价（元）：1150000.00元，供应商的投标报价高于项目预算及最高投标限价的，评审小组将对该供应商按否决投标处理。 |
| 6 | 供应商资格条件 | - 满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件； - 供应商为中小企业（参加本项目政府采购活动应当按采购文件提供的格式出具《中小企业声明函》）； （3）投标人应提供通过“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）和中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）等渠道查询企业信用记录的网页打印件并加盖投标人公章，列入“失信被执行人”、“重大税收违法失信主体”、“政府采购严重违法失信行为记录名单”的投标人，不得参与本次政府采购活动； |
| 7 | 联合体投标 | ☑ 不接受 □ 接受 |
| 8 | 备选方案 | ☑ 不接受 □ 接受 |
| 9 | 信息公告媒体 | 兵团政府采购网 |
| 10 | 响应文件递交截止时间 | 响应文件递交截止：2022年11月15日11:00（北京时间） |
| 11 | 磋商时间、地点 | 磋商时间：2022年11月15日11:00（北京时间） 磋商地点：不见面开标大厅 |
| 12 | 磋商小组的组建及评审专家的确定方式 | 招标采购单位依法组建磋商小组共 3 人组成，其中采购人代表 1 人和专家评委 2 人。 小组确定方式：政采云平台专家库中随机抽取 |
| 13 | 磋商保证金 | 一、磋商保证金金额（小写）：20000.00元；金额（大写）：贰万元整。 - 磋商保证金应当以转账的形式由供应商汇出，并汇入指定帐户； 采购人指定的开户银行及账号如下： 账户名：新疆正元工程招标代理有限责任公司 账 号：991902947010802 开户行：招商银行乌鲁木齐分行 到账截止时间：2022年11月15日11点00分(北京时间)（汇款时务必注明项目名称，保证金在开标前打入指定账户，新疆正元工程招标代理有限责任公司开具收据（到账后提供磋商保证金收据扫描件，联系人：周美君；联系电话：0991-3722209），供应商应充分考虑磋商保证金到账时间、收据开具时间，否决后果自负。 - 磋商保证金还可以采用支票、汇票、本票或保函等形式递交。到账（保函递交）截止时间：2022年11月15日11点00分(北京时间)。支票、汇票、本票、保函递交联系人：周美君；联系电话：0991-3722209。供应商应充分考虑票据转存时间、到账时间、收据开具时间，否决后果自负。保函应由金融机构或担保机构出具。 - 响应文件中须附磋商保证金收据扫描件（正元招标代理公司开具）或保函扫描件，否则视为未按要求提交投标保证金。 注：供应商应充分考虑磋商保证金到账时间、收据开具时间，磋商保证金建议供应商在磋商保证金到账截止时间3天前汇出。开具银行保函的供应商须在开标截止前将银行保函原件递交至招标代理处，开标时由评审专家查验原件。否则视为未按要求提交投标保证金。 |
| 14 | 评审办法 | 综合评分法 |
| 15 | 磋商有效期 | 60日（日历日） |
| 16 | 响应文件份数 | ☑ 采用不见面开标： 1．本项目采用不见面开标、投标人需要递交电子投标文件，加密的电子投标文件（文件格式为.jmbs），在投标截止时间前通过政采云平台上传到指定位置。无需递交纸质文件。 2.本项目采用远程不见面交易的模式。开标当日，投标人无需到达开标现场，仅需在任意地点通过政采云平台完成投标截止时间前签到、开标过程中远程解密、提疑澄清、开标唱标、结果公布等交互环节。投标人必须使用能正确解密投标文件的“CA锁”在规定的时间内完成远程解密，因投标人原因未能解密、解密失败或解密超时，视为投标人撤销其投标文件，系统内投标文件将被退回； 解密时长：30分钟。 二次报价（最终报价）时长：30分钟。（二次报价必须填报，未填报二次报价将造成废标，投标人自行承担未填报二次报价所导致的一切后果。） 3. 参与“不见面”开标的招标人或其委托代理机构、投标人等各交易主体，应当按照规定使用CA数字证书及电子签章。各方主体在系统中所有操作均具有法律效力，并承担法律责任。 4.投标人（供应商）由于数字证书遗失、损坏、更换、续期等情况导致投标文件无法解密，由投标人（供应商）自行承担责任。 5.各投标人（供应商）在项目开标、评标（审）期间应随时保持在线状态，及时查阅消息，并根据消息提醒进行投标文件在线解密等操作。随时通过交易系统接受评标（审）委员会发出的询标信息，并在规定时间内作出答复，未能按时答复的，评标（审）委员会将视同其放弃澄清。 6.开标、评标过程中，投标人（供应商）参与远程音视频交互（以下简称“交互”）的法人代表或授权委托人应始终为同一人，中途不得更换，并保持签到的通讯畅通。投标人端口操作人员均被视为投标人法人代表或授权委托人，投标人自行承担随意更换人员所导致的一切后果。 |
| 17 | 是否允许投报进口产品 | □ 是 ☑ 否 |
| 18 | 踏勘现场 | R自行踏勘。 □组织踏勘。 联系人： / 联系电话： / 踏勘时间：/ 踏勘地点：/ 注：踏勘人需携带法定代表人授权委托书 |
| 19 | 节能、环保要求 | （1）政府采购强制采购：标记★符号的节能产品： 采购产品为《节能产品政府采购品目清单》（财库〔2019〕19号和《环境标志产品政府采购品目清单》（财库〔2019〕18号）内标记★符号的产品。属于强制性采购节能产品必须提供《市场监管总局关于发布参与实施政府采购节能产品、环境标志产品认证机构名录的公告》(2019年第16号)中认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品认证证书复印件并加盖公章，如未提供按否决投标处理。 （2）政府采购优先采购：非标记★符号的节能产品和环境标志产品： 采购产品为《节能产品政府采购品目清单》（财库〔2019〕19号和《环境标志产品政府采购品目清单》（财库〔2019〕18号）内的产品： 响应文件中对所供产品为节能、环境标志产品清单中非标记★符号的产品，提供属于品目清单内产品的证明资料（提供相关品目清单，提供《市场监管总局关于发布参与实施政府采购节能产品、环境标志产品认证机构名录的公告》(2019年第16号)中认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品、环境标志产品认证证书复印件并加盖公章），报价相同等同等条件下优先考虑。 |
| 20 | 代理服务费 | 参照国家计委计价格〔2002〕1980号、发改办价格〔2003〕857号、发改价格〔2011〕534号文执行。本项目约定磋商代理费由成交人支付。 |
| 21 | 中小微型企业 有关政策 | （1）根据工信部等部委发布的《关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业〔2011〕300 号）规定执行，本次采购项目所属行业为“工业（制造业）”。对于符合本次采购项目所属行业条件的中小微企业应按照竞争性磋商文件格式要求提供《中小企业声明函》。 （2）依据财政部司法部《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68 号）的规定，监狱企业视同小型、微型企业，享受预留份额、评审中价格扣除等促进中小企业发展的政府采购政策。监狱企业应当提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局(含新疆生产建设兵团)出具的属于监狱企业的证明文件。依据财政部 民政部 中国残疾人联合会《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141 号）的规定，残疾人福利性单位视同小型、微型企业，享受预留份额、评审中价格扣除等促进中小企业发展的政府采购政策。 （3）供应商应当对《中小企业声明函》、监狱企业证明文件、《残疾人福利性单位声明函》的真实性负责，上述材料与事实不符的，依照《政府采购法》第七十七条第一款的规定，处以采购金额千分之五以上、千分之十以下的罚款，列入不良行为记录名单，在一至三年内禁止参加政府采购活动，有违法所得的，并处没收违法所得，情节严重的，由工商行政管理机关吊销营业执照；构成犯罪的，依法追究刑事责任。 （4）根据中华人民共和国财政部、中华人民共和国工业和信息化部关于印发《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）、《财政部关于进一步加大政府采购支持中小企业力度的通知》（财库〔2022〕19号文件的规定，属于中小企业评审优惠内容及幅度如下： （一）中小企业（含中型、小型、微型企业）应当同时符合以下条件： ①在货物采购项目中，货物由中小企业制造，即货物由中小企业生产且使用该中小企业商号或者注册商标； ②在工程采购项目中，工程由中小企业承建，即工程施工单位为中小企业； ③在服务采购项目中，服务由中小企业承接，即提供服务的人员为中小企业依照《中华人民共和国劳动合同法》订立劳动合同的从业人员。 在货物采购项目中，供应商提供的货物既有中小企业制造货物，也有大型企业制造货物的，不享受本办法规定的中小企业扶持政策。 以联合体形式参加政府采购活动，联合体各方均为中小企业的，联合体视同中小企业。其中，联合体各方均为小微企业的，联合体视同小微企业。 接受分包的项目，享受扶持政策获得政府采购合同的，小微企业不得将合同分包给大中型企业，中型企业不得将合同分包给大型企业。 （二）价格扣除办法： 本项目对小型和微型企业产品的价格给予 / 的扣除，用扣除后的价格参与价格分的评审。供应商提供的货物既有中型企业制造，也有小微企业制造的，不享受办法规定的小微企业扶持政策。 （三）中小企业适用价格扣除办法时应提供的相关资料：《中小企业声明函》 |
| 22 | 履约保证金 | 履约保证金的交纳必须以公对公账户进行电汇或转账，否则不予认可。 |
|  |  | 交纳时间： / |
|  |  | 交纳金额： / |
|  |  | 收款单位： / 开户银行： / 银行账号： / |
|  |  | 项目完成验收合格无质量问题后退还。 |
| 23 | 质保期 | 3年 |
| 24 | 交付使用期 | 自合同签订之日起15日内，所有货物到场安装调试完毕无异常，经采购人验收合格。 |
| 25 | 交付地点 | 乌鲁木齐市新市区河滩北路1339号 |
| 26 | 付款方式 | 设备货到安装调试完毕并经采购人验收合格后十日内付合同总价款的95%，剩余合同价款在质保期满一年后支付。 |
| 27 | 竞争性磋商文件的澄清或修改 | 供应商若对竞争性磋商文件内容质疑，须按以下要求提出： ①质疑函应以书面形式通知采购代理机构。采购代理机构将在收到质疑函后3个工作日内作出答复，并通知质疑供应商和其他有关供应商，供应商应留意政采云平台采购项目通知。 ②供应商应在法定质疑期内一次性提出所有质疑内容。 ③联系部门：新疆正元工程招标有限责任公司 ④联系电话：0991-3722209 在响应文件递交截止期前的任何时候，无论出于何种原因，采购人均可主动地或在解答供应商提出的澄清问题时对竞争性磋商文件进行修改。 |
| 28 | 二次报价 | 本项目采取二次报价：磋商结束后，参加磋商的竞标人均须根据磋商小组的要求在规定的时间内按本文件要求提交第二次报价。二次报价为最终报价（第二次报价不得高于其第一次报价，且该报价只允许有一个报价，任何有选择性的报价都将被拒绝）。二次报价必须填报，未填报二次报价将造成废标，投标人自行承担未填报二次报价所导致的一切后果。 注：二次报价时需在附件处同时上传二次报价的“投标报价明细表”。 |
| 29 | 其他 | 1、成交的供应商在领取成交通知书时须向采购代理机构递交纸质投标文件正本一份、副本二份，格式为PDF的电子响应文件二份（U盘存储）； 2、单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同下的政府采购活动； 3、提供相同品牌产品的不同投标人参加同一合同项目投标的，以其中通过资格审查、符合性审查且报价最低的参加评标；报价相同的，由采购人或者采购人委托评标委员会按照招标文件规定的方式确定一个参加评标的投标人，招标文件未规定的采取随机抽取方式确定，其他投标无效。 |
|  | 注：下载招标文件后，在投标截止时间前如不参加投标须提供书面加盖公章弃标函至招标代理机构，如特殊原因不能递交也可发至代理机构邮箱，如购买招标文件未提供弃标函也未参加投标的，将上报财政局列入不良行为记录名单。邮箱：834606236@qq.com |  |

注：1、本表内容与招标文件其它内容不一致的，应当以本表内容为准。

2、本表中“”标示选择使用该项

- 一、 说明

1.1适用范围

1.1 .1本磋商文件仅适用于本磋商公告中所述项目的货物及相关服务的采购。

1.2定义

1.2.1“采购人”是指：详见供应商须知前附表.

1.2.2“采购代理机构”是指：详见供应商须知前附表.

1.2.3“监管部门”是指：详见供应商须知前附表.

1.2.4 “供应商”是指：响应磋商文件要求并且符合磋商文件规定资格条件和参加竞争性磋商的法人、其他组织或者自然人。

1.2.5“成交供应商”是指: 是指经磋商小组评审，授予合同的供应商。

1.2.6采购人和采购代理机构统称为招标采购单位。

1.3、货物和服务

1.3.1“货物”是指：供应商制造或组织符合磋商文件要求的货物，包括原材料、燃料、设备、产品等。磋商文件中没有提及招标货物来源地的，根据《政府采购法》的相关规定均应是本国货物，另有规定的除外。提供的货物必须是其合法生产的符合国家有关标准要求的货物，并能够按照合同规定的品牌、产地、质量、价格和有效期等履约。

1.3.2“服务”是指：除货物和工程以外的其他政府采购对象。包括：政府自身需要的服务和政府向社会公众提供的公共服务。

1.4、磋商费用

1.4.1供应商应承担所有与准备和参加竞争性磋商有关的费用。不论磋商的结果如何，采购单位均无义务和责任承担这些费用。

- 二、磋商文件

2.1.磋商文件的构成

2.1.1磋商文件由下列文件以及在采购过程中发出的修正和补充文件组成：

(1)磋商公告；

(2)供应商须知；

(3)采购需求；

(4)评审方法；

(5)合同格式及合同条款；

(6)响应文件格式；

(7)在磋商过程中由采购单位发出的澄清和补充文件等。

2.1.2供应商应认真阅读磋商文件中所有的事项、格式、条款和技术规范、参数及相关要求等。供应商没有按照磋商文件要求提交全部资料，或者没有对磋商文件在各方面都做出实质性响应是供应商的风险，有可能导致被拒绝，或被按照无效文件处理或被确定为无效文件。

2.2. 磋商文件的澄清

2.2.1供应商应仔细阅读和检查磋商文件的全部内容。供应商若对磋商文件有任何疑问，应按照磋商文件第二章“供应商须知前附表”第27项规定向采购代理机构提出。提出后，请供应商及时通过兵团政采云平台查看答疑文件或澄清文件。必要时，采购代理机构将组织相关专家召开答疑会，如召开，答疑会安排另行通知。

供应商在规定的时间内未对磋商文件提出疑问或要求澄清的，采购代理机构将视其为同意，对在“答疑接受时间”后就磋商文件内容提出的疑问及澄清要求将不予受理。

2.2.2供应商在本项目采购公告期限届满之日起5个工作日内未对磋商文件提出异议的，采购单位将视其为同意。在规定的时间后就磋商文件内容提出的质疑将不予受理。

2.3. 磋商文件的修改

2.3.1采购单位可以对已发出的磋商文件进行必要的澄清或者修改。澄清或者修改的内容可能影响响应文件编制的，采购单位将在响应文件递交截止时间五日前在兵团政采云平台发布更正公告。

2.3.2澄清或者修改的内容是磋商文件的组成部分，并对供应商具有约束力。

2.3.3为使供应商有充足的时间对磋商文件的修改部分进行研究，采购单位可适当推迟响应文件截止期，并通过在兵团政采云平台上发布公告方式通知所有下载磋商文件的供应商。

2.3.4供应商应注意及时兵团政采云发布的澄清或修改通知并下载，因供应商原因未及时获知澄清、修改或补充内容而导致的任何后果将由供应商自行承担。

三、响应文件的编制和数量

3.1．响应文件的语言

3.1.1供应商提交的响应文件以及供应商与采购单位就有关磋商的所有来往函电均应使用中文。供应商提交的支持文件或印刷的文献可以用另一种语言，但相应内容应附有中文翻译本，在解释响应文件的修改内容时以中文翻译本为准。

3.2响应文件的构成

3.2.1供应商编制的响应文件应包括但不少于下列内容：

（1)资格文件内容（详见第六章资格文件组成）

（2)报价文件内容（详见第六章报价文件组成）

（3)商务文件内容（详见第六章商务文件组成）

（4)技术文件内容（详见第六章技术文件组成）

3.3响应文件编制

3.3.1电子响应文件制作时，应按照统一的“投标文件制作工具”和磋商文件中明确的响应文件目录和投标技术规格、参数及相关要求格式进行编制，保证目录清晰、内容完整。

3.3.2供应商应按照供应商须知前附表要求的份数编制响应文件。

3.3.3供应商因自身原因导致电子响应文件无法导入电子评标系统的，该响应文件视为无效文件。

3.3.4电子响应文件具有法律效力,与其他形式的响应文件在内容和格式上等同，若响应文件与磋商文件要求不一致，其内容影响成交结果时，责任由供应商自行承担。

3.3.5为了保证电子标书的合法性、安全性和完整性，电子响应文件应在规定区域加盖单位和法定代表人CA印章。电子响应文件若无 CA电子签章，则视为无效文件。

3.3.6供应商应完整地填写磋商文件中提供的《竞争性磋商函》、《竞争性磋商报价一览表》、《竞争性磋商报价明细表》等磋商文件中规定的所有内容。

3.3.7供应商必须保证响应文件所提供的全部资料真实可靠，并接受采购单位对其中任何资料进一步核实的要求。

3.4. 磋商报价要求

3.4.1供应商所提供的货物和服务均以人民币报价。

3.4.2供应商应按照“第三章 采购需求”规定的货物、服务内容、责任范围以及合同条款进行报价。并按《竞争性磋商报价一览表》和《竞争性磋商报价明细表》确定的格式报出分项价格和总价。磋商报价应为优惠后的报价，任何报价上的优惠应体现在各分项报价中，国家规定的各项税费不得优惠。磋商报价中不得包含磋商文件要求以外的内容，否则，在评审时不予核减。磋商报价中也不得缺漏磋商文件所要求的内容，否则，在评审时将被视为已包含在磋商报价中。

3.4.3《竞争性磋商报价明细表》填写时应响应下列要求：

（1）对于报价免费的项目应标明“免费”；

（2）所有根据合同或其它原因应由供应商支付的税款和其它应交纳的费用都要包括在供应商提交的磋商总价中；

（3）应包含货物运至最终目的地的运输、保险和伴随货物服务的有关费用。

3.4.5每一种规格的货物、服务只允许有一个报价，否则将被视为无效投标。

3.4.6供应商所报的总价在合同执行过程中是固定不变的，不得以任何理由予以变更。

3.4.7供应商的最后磋商报价超过项目采购预算的为无效报价。

3.5备选方案

3.5.1供应商应按照供应商须知前附表要求编制磋商备选方案，否则将被视为无效响应文件。

3.6联合体投标

3.6.1两个以上供应商可以组成一个联合体，以一个供应商的身份共同参与磋商。

3.6.2采取联合体形式磋商的，联合体各方均应当符合政府采购法第二十二条规定的条件。采购人根据采购项目的特殊要求规定供应商特定条件的，联合体各方中至少有一方符合磋商文件规定的特定条件。

3.6.3联合体各方之间必须签订联合磋商协议，明确约定联合体主体及各方承担的工作和相应的责任，其响应文件中必须提供联合磋商协议。

3.6.4以联合体形式参加政府采购活动的，联合体各方不得再单独参加或者与其他供应商另外组成联合体参加同一合同项下的政府采购活动。

3.6.5采取联合体形式投标的，其响应文件必须由联合体所有成员或其各自正式书面授权的代表签署（盖章），以便对所有成员作为整体及作为个体均具有法律约束力。

3.6.6联合体成交的，联合体各方应当共同与采购人签订采购合同。

3.6.7联合体中有同类资质的供应商按照联合体分工承担相同工作的，应当按照资质等级较低的供应商确定资质等级。

3.7. 供应商资格证明文件

3.7.1供应商应提交证明其有资格参加磋商和成交后有能力履行合同的文件，并作为其响应文件的一部分。

3.7.2资格证明文件必须真实可靠、不得伪造。

3.7.3供应商相关资格证明文件：

（1）法人或者其他组织的营业执照等证明文件，自然人的身份证明；

（2）财务状况报告，依法缴纳税收和社会保障资金的相关材料；

（3）具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的证明材料；

（4）参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明；

（5）具备法律、行政法规规定的其他条件的证明材料；

（6）采购项目有特殊要求的，供应商还应当提供其符合特殊要求的证明材料或者情况说明；

（7）信用信息查询记录；

（8）磋商文件要求或供应商认为需提供的其它相关资格证明材料。

3.7.4 证明投标货物、服务的合格性和符合磋商文件规定的文件。

采取资格预审方式项目的投标人在递交投标文件时，其资格条件与资格预审时发生变化的，提交变化后的资料。

3.8. 磋商保证金

3.8.1供应商应在响应文件截止时间之前，通过信息主体库中备案的企业银行账户，将所规定数额的保证金以转账或电汇方式缴纳至该项目所对应的保证金收取账号内（不接受现金缴纳）。保证金缴纳时间以该项目所对应的保证金收取账号中显示的到账时间为准。

3.8.2供应商未按照磋商文件要求提交磋商保证金的，响应无效。

3.8.3未成交供应其保证金自中标通知书发出之日起5个工作日内，按照保证金的来款渠道原路退还至供应商缴纳保证金的企业银行账户内。如有质疑或投诉，政府采购代理机构将在质疑和投诉处理完毕后5个工作日内，按照保证金的来款渠道原路退还至供应商缴纳保证金的企业银行账户内。

3.8.4成交供应其保证金自采购合同签订之日起，并将合同报采购代理机构后5个工作日内，按照保证金的来款渠道原路退还至供应商缴纳保证金的企业银行账户内。

3.8.5有下列情形之一的，保证金将被没收：

（1）供应商在响应文件中提供虚假资料的；

（2）除因不可抗力或磋商文件认可的情形以外，成交供应商不与采购人签订合同的；

（3）供应商与采购人、其他供应商或者采购代理机构恶意串通的；

（4）磋商文件规定的其他情形。

3.8.6如开标时投标人对本单位投标保证金缴纳情况有疑义，投标人应在开标结束前向招标人提交书面申请核实保证金缴纳情况。由银行或保险公司核实后出具书面材料予以答复。

3.8.7开标结束后，转账、电汇、网银形式缴纳的保证金由招标代理或招标人统一办理中标人和未中标人的保证金退还事宜。如本项目招标中遇质疑，投诉，复议等特殊情况，保证金退还时间按相关规定执行。银行保函形式缴纳的投标保证金按协议执行，无需办理退款手续。

3.9. 磋商的有效期

3.9.1磋商有效期详见供应商须知前附表。供应商响应文件中有效期不足的将被视为无效文件。

3.9.2 有效期内供应商未经采购结果确认磋商达成一致不得改变其磋商最后报价及承诺的全部义务。

- 四、响应文件的递交

4.1 响应文件的密封和标记

4.1 .1响应文件的密封和标记。电子响应文件的内容通过数字证书进行加密并签章。未按要求加密和数字证书认证的响应文件，电子评标系统将无法接受,采购单位不予受理。

4.1.2响应文件光盘的密封和标记。电子响应文件光盘须用信封单独密封，并在信封上注明采购标段名称、标段编号、包号、供应商名称和有“在（磋商文件中规定的开标日期和时间）之前不得启封”的字样，封口处加盖供应商印章。如果未按要求密封和标记，采购单位不予受理。

4.1.3是否采用不见面开标方式详见投标人须知前附表，若本项目采用不见面开标，无需提供电子投标文件U盘、纸质投标文件。

4.2响应文件的递交

4.2.1供应商应在磋商文件规定的响应文件递交截止时间前将电子响应文件上传到指定网站的指定栏目。未在响应文件递交截止时间前完成上传的电子响应文件视为逾期送达。逾期上传或未按规定方式上传的电子响应文件，采购单位不予受理。

4.3迟交的响应文件

4.3.1采购单位将拒绝并原封退回在规定的响应文件递交截止期后送达的任何响应文件。

4.4响应文件的修改和撤回

4.4.1供应商在磋商文件规定的响应文件递交截止时间前，可以对所提交的响应文件进行补充、修改或者撤回，并书面通知采购人、采购代理机构。该通知应有供应商法定代表人或其委托代理人签字。

4.4.2供应商所提交的响应文件在评审结束后，无论中标与否都不退还。

- 五、竞争性磋商程序

5.1磋商小组的组成

5.1.1评审由采购单位依法组建的磋商小组负责。磋商小组由采购人代表和有关技术、经济等方面的专家组成。全面负责对响应文件的审查、评审、磋商、打分等全部评审工作。磋商小组人数以及技术、经济方面的专家组成见供应商须知前附表。

5.2磋商方法

5.2.1磋商小组将按照磋商文件确定的评审方法进行评审。磋商小组对响应文件的评审分为响应文件初审、澄清有关问题、比较与评价响应文件、推荐中标候选人名单。

5.2.1项目评审方法详见磋商文件“第四章 评审方法”。

5.3响应文件的初审

初审分为资格性检查和符合性检查。

5.3.1资格性检查

（1）磋商小组根据评审办法前附表规定的评审因素和评审标准，对供应商的响应文件进行资格评审。资格性检查不合格的供应商的响应文件作无效文件处理。

（2）磋商小组在进行资格检查时，不得改变磋商文件中已载明的资格条件、标准和办法。资格性检查不合格的供应商的响应文件作无效文件处理。

（3）磋商小组在评审中必要时可按供应商提供的联系方式就有关问题进行查询核实，或要求供应商做出书面澄清，查询及澄清结果将作为审查的依据。

（4）通过全部资格性检查条件合格的供应商才能通过资格检查，其响应文件方可进入下一个检查阶段。

5.3.2符合性检查

磋商小组根据评审办法前附表规定的评审因素和评审标准，对供应商的响应文件进行符合性检查。符合性检查不合格的供应商的响应文件作无效文件处理。

5.4违法违规行为

5.4.1在评审过程中，磋商小组发现供应商有下列情形之一的，作无效文件处理：

（1）属于同一集团、协会、商会等组织成员的供应商按照该组织要求协同投标；

（2）不同供应商的响应文件由同一单位或者个人编制；

（3）不同供应商委托同一单位或者个人办理投标事宜；

（4）不同供应商的响应文件载明的项目管理成员为同一人；

（5）不同供应商的响应文件异常一致或者投标报价呈规律性差异；

（6）不同供应商的响应文件相互混装；

（7）不同供应商的投标保证金从同一单位或者个人的账户转出；

（8）使用伪造、变造的行政许可证件；

（9）提供虚假的财务状况或者业绩；

（10）提供虚假的项目负责人或者主要技术人员简历、劳动关系证明；

（11）提供虚假的信用状况；

（12）其他弄虚作假的行为。

5.5 磋商小组审查响应文件是否完整、有无计算上的错误等。

5.5.1 响应文件的修正及澄清

（1）磋商小组对确定为实质上响应磋商文件要求的响应文件进行校核，看其是否有计算或表达上的错误，算术错误将按以下方法更正：

（2）响应文件的大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；总价金额与单价汇总金额不一致的，以单价汇总金额计算结果为准；单价金额小数点有明显错位的，应以总价为准，并修改单价。提交最终报价时，如果供应商不接受对其错误的更正，其响应文件将被视为无效文件。

5.5.2评审之前，磋商小组要审查每份响应文件是否实质上响应了磋商文件的要求。实质上响应的响应文件应该是与磋商文件要求的关键条款、条件和规格相符没有重大偏离的响应文件。对关键条款的偏离或反对将被认定为是实质上的不响应。磋商小组决定响应文件的响应性只根据响应文件本身的真实无误的内容，而不依据外部的证据。但响应文件有不真实不正确的内容的除外。

5.5.3实质上没有响应磋商文件要求的响应文件将被视为无效文件。供应商不得通过修正或撤销不合要求的偏离从而使其成为实质上响应的文件。

5.5.4评审期间，磋商小组有权要求供应商对其响应文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容等作必要的澄清、说明或者补正。供应商必须按照磋商小组要求的澄清内容和时间做出澄清。除按本磋商文件规定改正算术错误外，供应商对响应文件的澄清不得超出响应文件的范围或者改变响应文件的实质性内容。在评审期间,磋商小组可要求供应商对其响应文件进行澄清，但不得寻求、提供或允许供应商对投标报价等实质性内容做任何更改。有关澄清的答复均应由供应商的法定代表人或授权代表以书面形式作出并签字。

5.5.5供应商的澄清文件是其响应文件的组成部分。

5.6磋商

5.6.1磋商小组所有成员应当集中与单一供应商分别进行磋商，并给予所有参加磋商的供应商平等的磋商机会。

5.6.2在磋商过程中，磋商小组可以根据磋商文件和磋商情况实质性变动采购需求中的技术、服务要求以及合同草案条款，但不得变动磋商文件中的其他内容。实质性变动的内容，须经采购人代表确认。
　　5.6.3对磋商文件作出的实质性变动是磋商文件的有效组成部分，磋商小组应当及时以书面形式同时通知所有参加磋商的供应商。
　　5.6.4供应商应当按照磋商文件的变动情况和磋商小组的要求重新提交响应文件，并由其法定代表人或授权代表签字或者加盖公章。由授权代表签字的，应当附法定代表人授权书。供应商为自然人的，应当由本人签字并附身份证明。
　  5.6.5磋商文件能够详细列明采购标的的技术、服务要求的，磋商结束后，磋商小组应当要求所有实质性响应的供应商在规定时间内提交最后报价，提交最后报价的供应商不得少于2家。

5.5.6磋商文件不能详细列明采购标的的技术、服务要求，需经磋商由供应商提供最终设计方案或解决方案的，磋商结束后，磋商小组应当按照少数服从多数的原则投票推荐2家以上供应商的设计方案或者解决方案，并要求其在规定时间内提交最后报价。

5.6.7已提交响应文件的供应商，在提交最后报价之前，可以根据磋商情况退出磋商。其磋商保证金将予以退还。

5.6.8最后报价是供应商响应文件的有效组成部分。符合《政府采购竞争性磋商采购方式管理暂行办法》第三条第四项情形的，提交最后报价的供应商可以为2家。

5.6.9经磋商确定最终采购需求和提交最后报价的供应商后，由磋商小组采用综合评分法对提交最后报价的供应商的响应文件和最后报价进行综合评分。

5.6.10提出成交候选供应商

（1）磋商小组按照采购文件确定的评标方法、步骤、标准，对响应文件进行评审。按评审后得分由高到底顺序排列。得分相同的，按供应商报价由低到高的顺序排列。得分且报价相同的，按技术指标优劣顺序排列。磋商小组依据对各响应文件的评审结果，按各供应商的得分由高到低的顺序向采购人推荐成交候选供应商。

5.7.确定成交单位

5.7.1采购代理机构应当在评审结束后2个工作日内将评审报告送采购人确认。同时向成交供应商发出《成交通知书》。《成交通知书》是合同的组成部分,对成交供应商和采购人具有同等法律效力。

- 六、授予合同

6.1 签订合同

6.1.1采购人应在成交通知书发出后30日内，根据成交结果和磋商文件、响应文件及有关补遗文件和确认磋商备忘录拟定的合同文本与成交社会资本签订经同级人民政府审核同意的PPP项目合同，未经本级人民政府审核同意的项目合同无效。

6.1.2采购人应按磋商文件要求和中标人的响应文件承诺订立书面合同，不得超出磋商文件和中协议。6.1.3采购人应在《中标通知书》发出之日起30天内与中标人签订政府采购合同。签订政府采购合同后7个工作日内，采购人应 将政府采购合同副本报政府采购监管部门和政府采购代理机构备案。

- 七、质疑和投诉

7.1质疑

7.1.1供应商提出质疑应当符合以下条件：

如果供应商对此次采购活动有疑问，可依据《政府采购法》等相关规定，在规定的时间内以书面形式向采购人或代理机构提出质疑。质疑书应当包括下列主要内容：

（1）质疑人的名称、地址、电话等；

（2）质疑人法人签章和单位公章；

（3）具体的质疑事项及事实依据；

（4）明确的请求和必要（合法来源）的证明材料；

（5）以联合体形式参与资格预审的，则必须联合体各方共同签署、盖章；

（6）提起质疑的日期。

特注：未按上述程序规定的必备内容进行质疑的，采购人或代理机构将不予以受理。

7.1.2质疑人为自然人的，应当由本人签字并附有效身份证明；质疑人为法人或者其他组织的，应当由法定代表人或者主要负责人签字并加盖单位公章，同时一并提交营业执照和法定代表人或者主要负责人有效身份证明。无法提供证件原件的，应当提供真实有效的复印件，并签字或者盖章。

7.1.3质疑人可以委托代理人办理质疑事项，代理人办理质疑事项时，除提交质疑书外，还应当提交质疑人的授权委托书及代理人的有效身份证明，授权委托书应当载明委托代理的具体权限和事项。

7.1.4被质疑人应当在受理质疑后7个工作日内作出答复，并以书面形式通知质疑人和其他有关供应商，答复内容仅限于供应商所质疑的内容，不得涉及国家秘密和商业秘密。

7.2投诉

7.2.1质疑人如对被质疑人的质疑回复不满意或在规定时间内未做出回复的，可在答复期满后15个工作日内向本项目管辖内的政府采购监督部门提起投诉。供应商投诉应当有明确的请求和必要的证明材料。

7.2.2投诉人提起投诉应符合以下条件：

(1)投诉人应是参与项目的供应商；

(2)投诉前已依法进行质疑；

(3)投诉书内容符合中华人民共和国财政部94号令《政府采购质疑和投诉办法》的规定；

(4)在投诉有效期内；

(5)同一投诉事项未经处理的；

(6)相关法律、法规和省级以上人民政府财政部门规定的其他条件。

7.2.3供应商投诉时，应当当面提交投诉书，投诉书应当包括下列主要内容：

(1)投诉人的姓名或者名称、住所、联系方式及相关证明；

(2)被投诉人的名称、住所、联系方式；

(3)具体的投诉事项、事实根据和法律依据；

(4)质疑和质疑答复情况及相关证明材料；

(5)提起投诉的日期。

投诉人为自然人的，应当由本人签字。投诉人为法人的，应当由其法定代表人签字并加盖单位公章。投诉人为其他组织的，应当由其主要负责人签字盖章并加盖单位公章。

7.2.4投诉人可以授权代理人办理投诉事务。代理人办理投诉事务时，除提交投诉书外，还应当向监督部门提交投诉人的授权委托书，授权委托书应当载明委托代理的具体权限和事项。

7.2.5投诉人不符合上述规定提起的投诉，政府采购监督部门不予受理。

- 八、项目验收

8.1采购单位按照政府采购合同规定的技术、服务、安全标准对供应商履约情况进行验收，并出具验收书。验收书包括每一项技术、服务、安全标准的履约情况。

8.2验收标准:磋商文件、响应文件、政府采购合同规定的标准。

8.3政府采购项目验收联系电话详见供应商须知前附表第19项规定。

- 九、适用法律

9.1招标采购单位和供应商的一切招标投标活动均适用于《政府采购法》、《政府采购实施条例》、《政府采购竞争性磋商采购方式管理办法》等相关规定。

- 十、磋商文件的解释权

10.1本项目磋商文件的最终解释权为采购单位所有。

- 十一、其他注意事项

11.1单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动。

11.2供应商为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参加该采购项目的其他采购活动。

11.3政府采购法第二十二条第一款第五项所称重大违法记录，是指供应商因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚。

11.4按照财政部《关于规范政府采购行政处罚有关问题的通知》的规定，各级人民政府财政部门依法对参加政府采购活动的供应商作出的禁止参加政府采购活动等行政处罚决定在全国范围内生效。

11.5供应商在参加政府采购活动前3年内因违法经营被禁止在一定期限内参加政府采购活动，期限届满的，可以参加政府采购活动。

11.6出现下列情形之一的，采购人或者采购代理机构应当终止竞争性磋商采购活动，发布项目终止公告并说明原因，重新开展采购活动：

（一）因情况变化，不再符合规定的竞争性磋商采购方式适用情形的；

（二）出现影响采购公正的违法、违规行为的；

（三）除政府采购竞争性磋商采购方式管理暂行办法第二十一条第三款规定的情形外，在采购过程中符合要求的供应商或者报价未超过采购预算的供应商不足3家的。在采购活动中因重大变故，采购任务取消的，采购人或者采购代理机构应当终止采购活动，通知所有参加采购活动的供应商，并将项目实施情况和采购任务取消原因报送本级财政部门。

# 第三章 采购需求

一、建设目标

- 机电技术应用专业和人们的日常生活以及工业生产密切相关，发展非常迅速，已经成为高新技术产业的重要组成部分，广泛应用于工业、农业、国防等领域，在国民经济中发挥着越来越重要的作用，以电力电子技术、计算机技术为主要技术手段，强调“强弱电结合、电工电子技术相结合、软件与硬件相结合”，具有交叉学科的性质，电力、电子、控制、计算机多学科综合，使毕业生具有较强的适应能力，是“宽口径”，广泛适用于装备制造、石油化工、机电冶金、轻工食品、电子信息等行业的专业。本专业主要培养熟悉供电和配电技术、可编程控制技术、单片机应用技术、传感器应用技术、电气控制技术，具有较强的计算机控制技术能力、电气控制技术能力、创新能力和职业素养，主要在装备制造、石油化工、钢铁冶金、机电五金等工业企业从事电气自动化设备的安装、调试、维护、技术改造和售后服务等工作的高端技能型专门人才。

- 该建设项目可以增强毕业生核心竞争力、提高学生创新研发能力，更加注重高水准的实际操作。为学生课程设计、毕业设计，教师科研提供场所，是实验为主、实践性很强的专业技术理论课程转化实践项目的场地。通过实践，使学生掌握PLC1200的基本知识和常见的触摸屏，变频器的正确使用方法。提高学生的动手能力和观察能力，加深和巩固对所学《可编程控制应用》理论知识的理解及在工业机器人领域中的运用，培养生理论联系实际、会分析和解决实际问题的综合能力，提高水准参加省赛国赛学生的水平。树立安全用电意识让学生养成良好、规范的实验操作习惯。

- 二、基本思路

- 在十一师职业技术学校现有有实训基地的基础上，通过此项目的实施，最终建成功能齐全，设施设备完善，集本校学生日常教学，区内兄弟院校学生培训，企业在职职工技能培训、鉴定的综合性实训基地。

- 根据我校技能型人才培养的办学定位，不仅要加强学生的理论知识，更要进一步加强学生的专业实践能力。随着专业建设的深入，我们对于本训练基地项目建设的需求越发迫切，持续加强对学生实际动手能力的培养，提高学生面向市场的实践工作能力，使学生在实践中应用理论，在实践中深化理论。随着制造产业的智能化、信息化发展，产业设施设备智能化、科技化已经成为主流，现代工业也将全面进入转型与升级的新阶段，智能化、数字化、信息化将成为制造产业发展的必然趋势。实训环境的提升改造是行业需求、是复合型人才培养必须的环境、是师资力量培训的重要途径。

- 采购设备详细参数如下：

| 序号 | 名称 | 单位 | 数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 光机电一体化实训考核装置 | 套 | 1 |  |
| 2 | 电气安装与维修实训考核装置 | 套 | 1 |  |
| 3 | 电工综合实训考核设备 | 套 | 1 |  |
| 4 | 电气装配实训装置 | 套 | 20 |  |
| 5 | 仪表及照明/单三相电机控制实训考核装置 | 套 | 7 |  |
| 6 | 电工实训工具套装 | 套 | 40 |  |

光机电一体化实训考核装置：

- 总体要求：

该设备要求包括实训台架、典型的机电一体化设备的机械部件，电气控制单元等。机械部件要求包括供料机构、传送带输送分拣机构、工业机器人、直角坐标机械手、立体仓库以及可扩展的模拟生产设备实训模块；电气控制单元要求包括电源配电、PLC可编程控制器、触摸屏、变频器、步进电机控制、伺服电机控制、按钮指示灯、接线端子及各种检测传感器等部分。整体结构要求采用开放式和拆装式，可根据按教学或竞赛要求组装具有生产功能的机电一体化智能生产线设备。

- 技术指标：

1、输入电源：三相五线制AC 380V±10%  50HZ

2、输入功率：不大于2 kw

3、整体尺寸：不小于3600mm×800mm×2000mm

4、本质安全：具有接地保护、漏电保护功能，安全性符合相关的国家标准。采用高绝缘的安全型插座及带绝缘护套的高强度安全型实验导线。

- 结构功能要求：

该设备要求以4个铝合金导轨式工作平台为基础平台，整体结构要求采用开放式和拆装式结构，可根据不同形式生产功能要求将多个实训台组合成不同长宽的基础工作面，然后在基础平台上根据现有的机械部件，以模块化的方式组装和搭建具有生产功能的机电一体化智能生产线设备，也可添加其它机械部件组装其他生产设备，使整个装置能够灵活的按教学或竞赛要求组装具有生产功能的机电一体化智能生产线设备。实训台的控制单元要求采用式网孔抽屉，可根据不用的控制要求，选择或扩展相关的电气控制元器件，灵活的安装在抽屉网孔面上，自由搭建、布局灵活、扩展性和互换性强，实训操作时更加贴近工业自动化设备生产操作环境。

设备电源供电要求采用配电箱集中配电方式，其中外部供电电源为三相五线制AC 380V的进线方式，三相电源总开关选用DZ47LE-32/C16，系统单元中各主要负载通过小型断路开关单独供电。要求配置一台直流开关稳压电源，输出为DC24V/10A,为系统提供稳定可靠的控制直流电源。

PLC、变频器及触摸屏控制系统模块要求能够满足实训要求；人机界面要求采用7寸彩色触摸屏，配套安装支架，支架可固定与实训台架铝合金台面上。设备中的PLC、变频器、按钮指示灯控制元件及其它电气元件单元均要求放置抽屉中，可进行灵活的布局、安装、连接和扩展。

该设备PLC模块的I/O 端子、变频器的接线端子、各指令开关、光电开关、传感器和指示元件的电路，控制元件电路均要求采用接插线一体化的接线端子。

供料装置要求采用多种不同的供料形式，供料台机构要求采用多层托盘结构设计，每个托盘可放置多种不同属性的物料，供料时，通过工业机器人直接在托盘上抓取。转盘供料底部装有直流减速电机，作为旋转动力，并通过缓冲装置与送料盘内部的螺旋叶片连接，供料时，直流电机驱动螺旋叶片旋转，将物料送至出料口。

传送带输送分拣装置要求采用步进电机和三相异步电动机电机加编码器两种不同驱动方式的传送带，传送带运行时，物料可在传送带上进行自由定位，以满足物料在不同位置的检测，分拣，抓取等功能。在传送带两端处设计有挡料口，通过光电传感器检测物料；传送带上装有三个出料槽，同时正对料槽位置装有推料气缸，对不同类型的物料进行分拣。

智能检测装置要求以梅花型联轴器作为物料的检测对象，配置有传感器检测装置，可检测出联轴器的高度，外径大小以及颜色等属性信息。

工业机械手装置要求采用工业机器人和直角坐标机械手两种工业机械手装置，工业机器人要求可选配不同品牌的配置，该两种机械手在系统中主要用于物料的搬运或者进行工件装配等工作，可根据不通的功能需求，进行组合或者功能互换。要求配置多种气动手爪快换装置，以满足工业机器人不同的工装要求。

工件旋转及翻转装置要求工件在检测或者进行装配时，需要对工件进行不同角度的识别及校准，最后通过工业机器人和冲压单元进行装配和冲压。

冲压装置要求工件在完成定位装配后，需要对工件进行冲压紧配，冲压装置主要包括滑动料台，模拟冲头和冲床,物料台伸出/缩回气缸等组成。能把该单元物料台上的工件（工件由抓取机械手装置供料送来）送到冲压机构下面，完成一次冲压加工动作，然后再送回到物料台上，等待机械手装置取出。

立体仓库装置要求采用5层6列的梯形结构设计，在每一层的库位中，可放置3个物料托盘，每个托盘可放置两种不同属性的物料，在出入库时，通过机械手不同的夹具，对托盘或者直接对物料进行出入库的搬运。在物料托盘中要求嵌入RFID电子标签、条形码或二维码图形标签，可以对仓库的物料进行数据化信息管理，在读写信息时，可通过RFID读写控制器或扫码枪操作进行信息的录入和读取，实现仓储的智能化、信息化管理。

教材：要求与设备配套。

- 实训要求：

1. 机电设备的组装与调整项目

- 供料单元的组装与调整；

- 皮带输送机的组装与调整；

- 物件分拣机构的组装与调整；

- 直角坐标机械手设备组装与调整；

- 工业机器人的组装与调整；

- 旋转机构的组装与调整；

- 翻转机构的组装与调整；

- 冲压机构的组装与调整；

- 立体仓库机构的组装与调整；

- 自动生产线设备组装与调整。

2. 气动系统的安装与调试项目：

- 气动方向控制回路的安装与调试；

- 气动速度控制回路的安装与调试；

- 气动摆动控制回路的安装与调试；

- 气动顺序控制回路的安装与调试；

- 气动快换控制回路的安装与调试；

- 气动系统安装与调试；

3. 电气控制电路的安装与调试

- 供料单元控制电路的连接与调试；

- 变频器驱动的输送分拣控制电路的连接与调试；

- 步进电机驱动的输送分拣控制电路的连接与调试；

- 直角坐标机器人电气控制电路的连接与调试；

- 工业机器人单元控制电路的连接与调试；

- 工件旋转单元控制电路的连接与调试；

- 工件翻转单元控制电路的连接与调试；

- 工件冲压单元控制电路的连接与调试；

- 立体仓库单元信息识别电路的连接与调试；

- 机电一体化设备整机控制电路的连接与调试；

4. 机电设备程序控制与调试项目

- 供料单元PLC控制程序编写与调试；

- 三相异步电机驱动的输送分拣单元PLC控制编写与调试；

- 步进电机驱动的输送分拣PLC控制编写与调试；；

- 直角坐标机器人PLC控制程序编写与调试；

- 工业机器人单元PLC控制程序编写与调试；

- 工件旋转单元PLC控制程序编写与调试；

- 工件翻转单元PLC控制程序编写与调试；

- 工件冲压单元PLC控制程序编写与调试；

- 立体仓库单元PLC控制程序编写与调试；

- 机电一体化设备整机PLC控制程序编写与调试；

5. 该装置用于考核或技能竞赛，可考察的职业能力：

- 机械构件的装配与调整能力；

- 机电设备的安装与调试能力；

- 电路安装能力；

- 气动系统的安装与调试能力；

- 机电一体化设备的控制程序的编写与调试能力；

6）自动控制系统的安装与调试能力。

- 配置要求：

| 1 | 实训桌 | 要求包含3张不少于800×800×860 mm的实训桌及包含1张不少于1200×800×860 mm的实训桌。 | 1 | 套 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 | 配电箱 | 漏电开关：3P+N 16A，1只；1P+N 6A 1只； 断路器：3P 10A 1只；2P 5A 7只； 开关电源 DC24 10A 1只。 三位两极双用、两极带接地插座：1只。 | 1 | 台 |  |
| 3 | 触摸屏模块 | 以Cortex-A8 CPU为核心（主频600MHz）的高性能嵌入式一体化触摸屏。该产品设计采用了7英寸高亮度TFT液晶显示屏，四线电阻式触摸屏。预装MCGS嵌入式组态软件（运行版），具备强大的图像显示和数据处理功能。显示颜色：65535真彩，背光灯：LED，显示亮度：200cd/㎡，内存：128M，系统存储：128M | 2 | 套 |  |
| 4 | 可编程控制器 | 2只PLC主机模块（CPU ST60 DC/DC/DC）；扩展模块（EM DR08、EM AM03及SB CM01）各 1只；配套1只8口交换机及5条3米网线。 | 1 | 套 |  |
| 5 | 变频器块 | G120C 0.75KW | 1 | 台 |  |
| 6 | 按钮指示灯模块 | 急停按钮1只，转换开关1只，复位按钮绿、红各1只， 24V指示灯黄、绿、红各2只； | 2 | 套 |  |
| 7 | 供料单元 | 直流减速电机（24 V，输出转速7.4r/min）1台，送料盘1个，多层托盘式供料台1套。 | 1 | 套 |  |
| 8 | 皮带输送分拣1单元 | 86mm步进电机1台；平皮带1条；单出杆气缸3只；导杆气缸1只；单控电磁换向阀4只；光纤传感器3只；光电传感器2只；磁性开关4只；物件导槽3个。 | 1 | 套 |  |
| 9 | 皮带输送分拣2单元 | 三相减速电机（380 V，25W，转速1300r/min）1台；旋转编码器（500线）1只；平皮带1条；单出杆气缸3只；单控电磁换向阀3只；视觉传感器1套；超声波传感器1只；磁性开关3只；光电传感器2只；物件导槽3个。 | 1 | 套 |  |
| 10 | 工业机器人单元 | 工作范围：580mm；有效荷重：3kg；自由度：6轴； 集成信号源：10路；集成气源：4路； 重复定位精度：0.01mm；防护等级：IP30； 轴1旋转工作范围 +165°～-165°最大速度250°/s； 轴2手臂工作范围 +110°～-110°最大速度250°/s； 轴3手臂工作范围 +70°～-90°最大速度250°/s； 轴4手腕工作范围 +160°～-160°最大速度320°/s； 轴5弯曲工作范围 +120°～-120°最大速度320°/s； 轴6翻转工作范围 +400°～-400°最大速度420°/s； 1kg拾料节拍：25×300×25mm 0.58s TCP最大速度 6.2m/s TCP最大加速度 28m/s 加速时间0-1m/s 0.07s 电源电压：200-600V，50/60Hz； 变压器额定功率：3.0kVA；功耗：0.25kW； 机器人底座尺寸：180×180mm；机器人高度700mm； 机器人重量：25kg； | 1 | 套 |  |
| 11 | 旋转单元 | 旋转机构1台；步进电机1台；光纤传感器1只。 | 1 | 套 |  |
| 12 | 翻转单元 | 翻转机构1台，旋转气缸1只，手爪气缸1只；双控电磁阀2只。 | 1 | 套 |  |
| 13 | 冲压单元 | 薄型气缸1只，气爪1只；标准气缸1只，磁性开关4只；单控电磁阀3只。 | 1 | 套 |  |
| 14 | 直接坐标机械手 | X轴Y轴同步带模组1套； Z轴丝杆直线模组1套； 伺服电机及驱动器2套； 集成式步进电机1套； 气动手爪2只； 双控电磁阀2只； 三层警示灯1只； | 1 | 套 |  |
| 15 | 立体仓库单元 | 立体仓库机构1套；RFID读写系统1套；RFID托盘15只；手持扫码枪1套 | 1 | 套 |  |
| 16 | 接线端子 | 插接线一体化接线端子，若干 | 1 | 套 |  |
| 17 | 物料 | 多种规格联轴器物料，托盘物料。 | 1 | 套 |  |
| 18 | 安全插线 |  | 1 | 套 |  |
| 19 | 气管 | Φ4\Φ6 | 1 | 套 |  |
| 20 | 通信线 | 触摸屏与计算机通信线。 | 1 | 条 |  |
| 21 | 线架 |  | 1 | 个 |  |
| 22 | 电脑推车 | 不少于580*450*960 | 2 | 套 |  |
| 23 | 配套工具 | 工具箱1只、数字万用表1只、内六角扳手（组套）1套、150×19活动扳手1只、160mm 6"斜口钳1只、6"尖嘴钳1只、剥线钳1只、压线钳1只、钟表螺丝刀1盒、3*75十字螺丝刀1只、3"十字螺丝刀1只、3*75一字螺丝刀1只、3"一字螺丝刀1只 | 1 | 套 |  |
| 24 | 气泵 | 1.电 源: 220V 2.额定功率不少于550W 3.排气量不少于106L/min 4.最高排气压力不少于0.8MPa 5.储气罐容量不少于30L 6.重 量≤19.1KG 7.噪 音≤65dB | 1 | 台 |  |
| 25 | 耗材/易损件/随机技术文件 | 实训指导书1本、配套光盘1张、φ6兰气管5米、PU4-2.5气管15米、PU4-2.5气管15米、EPE-6三通2只、3×120扎带1包、10-15-20M 生料带1卷、QE-1008红插针100只、QE-1008兰插针100只、5×20 5A保险丝5只、5×0.75五芯护套线5米、50g/瓶的缝纫机油1瓶、螺丝若干。 | 1 | 套 |  |

电气安装与维修实训考核装置

一、设备要求

1、该装置要求采用钢制网孔板和钢制专用型材组接而成，安装有自锁式脚轮，方便移动和使用。装置表面喷塑，色彩稳重。装置配有专用电源台。装置设计高度要求以人站在一级人字梯即可方便操作的高度，既安全又能使使用者感受到施工现场环境。横向、丛向宽度合适，可以模拟现场线路的转向布置。网孔板可以方便拆下。要求钢制框架仿建筑隔断用轻钢龙骨的加大宽度设计，带有穿管孔，使用扎带固定线管，在穿出网孔板时可以使用壁疏引出导线穿入明装底盒。要求带有 PVC 管弯管器，可方便的对 PVC 管弯成 90 度。要求使用钢制镂空方形樑骨，装置结构牢固，外形美观，便于连接，能实现暗管掩引等技术的真实操作，并实现两套，四套设备的联合使用。电源控制模块，要求结构精巧，功能强大，配置有电源指示，三相漏电保护，紧急停止开关，安全插座引孔，与装置竖梁完美衔接，作为设备入线控制，让设备的安全系数提升。要求挂板支架的设计，能让挂板安全牢固的安装于设备上面，不占用空间，挂板可随时更换。

2、设备要求能进行电工安装，如桥架安装、PVC 管安装、白炽灯座、日光灯、开关、插座、配电箱、控制箱等，装置还包含有交流异步电动机、直流电动机、步进电机、伺服电机、PLC、变频器触摸屏等控制与受控对象。该系统每个操作组都应配套可移动式工具车和元件柜，便于对元件的保管和安装施工。

3、要求该设备可以为水电安装工等有电气安装要求的各岗位群提供实训考核。

二、技术指标

1) 工作电源：三相五线 供电 AC 380 V/220 V ±7.5% 50 Hz；

2) 工作环境：用绝缘地板（或使用绝缘地毯）；

3) 实训装置外形尺寸不少于：长 2000mm×宽 1000mm×高 2400mm

4) 实训装置材料：钢板。钢板厚度不小于1.5mm；

5) 最大功率消耗不大于1.5KW

6) 安全保护措施：具有接地保护、过流、过载、漏电保护功能，符合相关的国家标准。

7）元件储存柜：四门玻璃柜，不小于900mm×450mm×2000mm；

三、实训项目

1、电表箱的安装；2、配电箱的安装；3、日光灯的安装；4、白炽灯的安装；6、 节能灯的安装；7、PVC 管的处理与布置；8、PVC 管的穿线；9、开关与插座的安装；10、分线盒的安装；11、线路分配设计；12、施工规范的学习与训练；13、安全施工要求学习与训练；14、两地控制一盏灯；15、线槽布线施工训练； 16、隐蔽工程施工训练；17、隔离开关的安装；18、配电线路的接线实训1) 金属桥架的组合与安装实训；2)塑料线槽的敷设实训； 19、电气控制箱的安装 20、电气控制电路安装实训 1) 三相异步电动机直接起动、停车的控制电路连接；2) 接触器联锁的三相交流异步电动机正、反转控制电路的连接；3)按钮联锁的三相交流异步电动机正、反转控制电路的连接； 4)按钮、接触器联锁的三相交流异步电动机正、反转控制电路的连接；5)三相交流异步电动机 Y-△（手动切换）启动控制电路的连接；6)三相交流异步电动机 Y-△（时间继电器切换）启动控制电路的连接；7)定子绕组串联电阻启动控制电路的连接； 8)三相交流异步电动机能耗制动控制电路的连接；9)三相交流异步电动机反接制动控制电路的连接；10) 多台（3 台及以下）电动机的顺序控制电路的连接 11) 电动机的往返行程控制电路的连接；12) 直流电动机的正反转控制；13)直流电机的调速实验；14)三相交流异步电动机既能点动，又能连续转动的控制电路连接；15) 两地控制电路的连接；16) 按钮切换的双速电动机调速控制电路的连接；17) 时间继电器切换的双速电动机调速控制电路的连接；18)离心开关配合的反接制动控制电路的连接；21、变频器面板功能参数设置和操作实训；22、变频器对电机点动控制、启停控制；23、电机转速多段控制；24、工频、变频切换控制；25、基于模拟量控制的电机开环调速；26、基于面板操作的电机开环调速；27、变频器的保护和报警功能实训；28、基于 PLC 的变频器开环调速；29、PLC 控制电机顺序启动；30、PLC 控制三相异步电动机 Y-△启动电路；31、触摸屏的参数设置；32、触摸屏的编程；33、触摸屏、PLC、变频器的综合实训；34、伺服步进电机实训；1)步进电机的控制； 2)步进驱动器的参数设置；3)步进电机的 PLC 开环控制；4)基于步进电机控制 5)交流伺服电机的控制；6)交流伺服驱动器的参数设置；7)交流伺服电机的 PLC半闭环控制；8)基于伺服电机控制 9)两相混合式步进电机的控制 10) 交流伺服电机的位置控制实训；37、电气照明电路真实故障检测实训；38、电气动力电路真实故障检测实训；39、混合电路真实故障检测实训；40、三相电子电能表的安装 41、配电线路的接线实训 42、电气照明电路故障板检测实训 43、电气动力电路故障板检测实训 44、电气电路故障板考核实训；

四、设备配置

1、配电箱：钢制配电箱箱体，尺寸不小于 450mm×220mm×520mm，至少三相电子式有功电度表、熔断器式隔离器、漏电保护器、断路器、导轨、指示灯、接线端子排、配电箱箱体等，投标时要求提供详细清单。

2、照明模块：至少包含漏电保护器、断路器、配电箱箱体等，投标时要求提供详细清单。

3、照明套件：至少包含日光灯组件、螺口节能灯、螺口灯座、双开、单开、五孔插座、五孔插座、三孔插座、声光控自动开关、触摸开关、分线盒面板、螺丝等，投标时要求提供详细清单。

4、电气控制模块：至少包含断路器、交流接触器、辅助触头、PLC、变频器、时间继电器、热继电器、接线端子排、开关电源、触摸屏、控制箱箱体、按钮、指示灯、选择开关、通讯线等，投标时要求提供详细清单。

- 电机模块：至少包含三相交流异步电动机（380V 60W）、三相交流异步电动机（380V 60W 带离心开关）、三相交流异步电动机（双速 40W）、它励直流电动机（DC110V/50W）、电机单元支架（不少于330mm×200mm×60mm）等，投标时要求提供详细清单。

- 电机运动模块：单元规格要求不少于500mm×300mm，至少包含步进电机、交流伺服电机、微动开关、光电传感器等，投标时要求提供详细清单。

- 传感器模块：至少包含行程开关、电容式传感器、电感式传感器、光电式传感器等，投标时要求提供详细清单。

- 线材：至少包括 PVC 线管、PVC壁疏、U 型平头管卡、PVC 平线槽、PVC 线槽终端头、行线槽、绝缘导线、五芯电缆、三相插头、明装底盒、U 型绝缘端子、O 型绝缘端子、管形绝缘端子、缠绕带、扎带、号码管、电缆保护软管、保护软管接头、自攻螺丝、螺丝（带帽）、螺丝（含垫片）、螺母、接地排、塑料绝缘胶布、护线圈、金属桥架等，投标时要求提供详细清单。

- 能力测试单元：至少包含故障检测单元、智能电能表单元；

- 故障检测单元功能要求：智能设故、配合电气图纸设置真实故障，包含开路、短路、相序交叉、低绝缘电阻、高电阻等等不同类型的故障，可设置故障点不低于 100 个。

2）智能电能表单元功能要求：考核主流电子式电能表的使用及接线工艺要求。

- 工具：至少包括尖嘴钳、剥线钳、压线钳、钢丝钳、一字螺丝刀、十字螺丝刀、测电笔、数字万用表、铝合金人字梯、锉刀、钢卷尺、电工刀、钢角尺、钢直尺、活动扳手、六角扳手、钢锯架、钢锯条、弹簧弯管器、电源插板、安全标牌等。

11、具备该装置的师资培训能力并提供相关证明材料。

提供与设备教学内容相符合的培训，时间不得少于 7 天，培训内容不得少于电气安装与维修概述；配用电线路的敷设安装：（1）器件安装及工艺规范（2） 塑料线槽、线管、金属桥架的敷设安装（3）三维数字化建模；总电源箱、照明配电箱安装与接线；照明线路的安装与调试；电气设计绘图；电动机控制线路的安装与调试；机床电气控制线路故障的排除；接地及安全讲解训练等；

12、电气安装与维修实训考核装置台架，尺寸不少于：2000mm×1000mm×2400mm；

13、可移动工具台尺寸不少于：930mm×740mm×860mm ；

14、电源模块 单元尺寸不少于：600×130×100mm；

15、电脑推车：框架要求采用标准全阳极氧化工业铝型材组合而成，安装孔位应装有铝合金专用塑料保护盖，防止人体撞伤。桌面要求采用表面平整、有较高抗弯强度和冲击强度的密度纤维板制作，桌面下方应装有二节静音滚珠键盘专用导轨的键盘托盘，键盘托板与人体坐在椅子上时弯曲的小臂要求高度一致，不用时键盘托板应可以折叠收回，方便放置。还须配有主机电脑主机放置托架，方便电脑主机放置。

电脑桌底部要求安装至少四个定位轮，可灵活移动位置，桌面后面应装有镂空麻灰双色粉铁质挡板防止显示器摔落。尺寸要求不少于580*450*960mm。

- 台虎钳 1 台；

- 操作系统：H2U-1616MT-XP 可编程控制器 1 套、H2U-0016ERN 扩展模块 1 套、MD290T0.7G/1.1PB 变频器 1 套等配套的线缆、通讯线。

18、教材资源：提供以所投标设备为载体编写的正版教材。

19、电气安装与维修仿真软件：软件要求以所投设备为载体，通过虚拟仿真技术与 3D 建模技术相结合，仿真出所投设备模型及各安装模块三维外型、在电脑上操作完成安装、接线、布线、运行等人机交互操作，使学生更快地了解设备的组装安装过程，让学生在接触真实设备前就可以具备相关的知识。以上所需元器件及组成单元均采用所投设备元器件的三维模型。1）软件要求有安装元器件选择区域：在此部分显示相应的设备模块所需安装的元器件，在相应设备选择区域中选择相应的模块后，点击操作相应模块的元器件，将在元器件安装与连线区域中显示所点击的元器件的三维模型。2）软件要求有元器件安装与连线区域：此部分进行元器件的安装、元器件之间的连线、设备模块之间的连线等操作。在相应设备选择区域选择设备模块，进入相应的设备模块操作界面，在模块按钮区域选择元器件安装到相应位置并接线、布线槽等操作。3）软件要求有相应设备选择区域：当鼠标不在此区域内时，此部分不显示任何内容，当鼠标在此区域时，会出现设备模块选择的内容。4）主相机：点击此部分的相机图片，将会显示所投设备的整体，可了解整体的安装情况。

20、智能实训与理论考核系统 要求该系统软件基于网络的 TCP/IP 协议，采用C/S 模式，由教师端（服务端）和学生端（客户端）两个软件组成，学生端（客户端）再通过串口与考核设备进通讯，也可直接进行理论考试。同时可以进行多种设备考核及理论考试。

1、软件的主要功能要求：智能化：随机发送试卷、 自动评分、自动将学生成绩发送给学生端；网络化：基于以太网的 C/S 模式， 实现教师端 PC 控制多台学生端 PC；多种化：可以支持多种实训设备同时考核。

2、教师端软件主要功能要求：学生信息模块：添加、修改、查找、删除学生记录；教师信息模块：添加、修改、删除教师记录；试卷管理：添加、修改、删除试题、试卷；实训考核：考试方案的设置，送试卷，交卷；理论考试：题库制作、试卷生成、发卷、交卷；成绩管理：成绩查找、导出、删除、打印；附加功能：抓屏、远程关机、发送消息。3、学生端软件主要功能要求：考试模块：接收试卷，排故，交卷，返回当前成绩；通讯模块：通过 RS232 通讯实现实训设备故障的生成、排除。通过以太网通讯实现接收试卷、发送答案、接收信息；理论考试 。

21、虚拟场景搭建软件

工业三维设计软件要求基于 Windows 平台，提供传统三维软件的建模等功能，同时也应突出在自动化集成领域三维设计功能，软件提供特征建模和协同建模至少两种建模方式，同时要求兼容市面上常见的三维软件格式，支持自顶向下和由底往上的设计思想，自由设计，兼容全面，软硬结合，易学易用。

平台功能要求如下：

1.机械设计：

（1）特征建模：基于历史特征、尺寸约束、全数据相关、尺寸驱动设计修改的参数化实体建模方法。

（2）协同建模：能够在任何需要的时候通过特征建模和协同建模的任意切换来加速模型的设计和编辑过程，特征建模可以方便的设计机械加工产生的铸件和细节。现有模型中的构建树元素可以选择性地转换为协同元素，这为构建器提供了更大的灵活性和使用系统的简单性。协同建模技术作为一个新的建模方法，用于新模型的创建、异种 CAD 数据的修改、数据重用等各个设计领域。而且只要学会操控下图的方向盘，就能直观地进行所见即所得地创建三维模型。

（3）曲面设计：要求具有优秀的曲面建模能力，能够设计出许多复杂的外形结构。创建高品质的曲面，并且可以通过精确地参数控制从而获得理想的曲率，通过条纹等工具实时评估曲面效果。

（4）钣金设计：将自由参数化建模技术与钣金设计相融合，实现钣金和零件相互转换，可以将薄壁零件转换为协同钣金：将由均匀厚度组成的特征零件或协同零件变换为由平板和弯边组成的协同钣金模型。同时附加特征：展平、卷边、折弯、封闭二折、三折，冲压除料、百叶窗、角撑板、加强筋、压花等。通过使用自由参数化建模技术，可以实现钣金展平和材料优化。

（5）焊接件设计：焊接可以将复杂的产品工艺简单化，大大降低生产成品。作为工艺过程，从属于装配文件，以装配特征方式呈现。焊接件要求设计在 3D 环境下，先将零部件装配完成，然后再进行焊接操作，如同实际工作中的设计工艺流程一样。在 3D 环境下增加的焊缝等标注，能自动带入到 2D 工程图环境。同时，在 3D 环境下增加的焊锡，它的重量也应如实反应在装配里。

22、电气工程设计软件

电气工程设计软件的所有功能和命令要求专为电气工程而设计，至少提供面向图形和面向对象两种设计方式之间的切换。功能利于用户实现快速原理图设计、多种报表自动生成、工程项目管理等等。软件自动生成的设计资料应能直接用于生产、装配、采购和维修。软件通过教学系统介绍电气工程制图的标准、规范以及设计与绘制方法，正确、完整、清晰传达电气工程信息等职业素养。教学过程中把电路的识读和电路的绘制密切联系在一起，课程以IEC、GB、ANSI、JIS为标准，以“项目驱动”为载体培养人才。

具体功能要求如下：

1.避免简单项目复杂设计的问题，软件操作指令要求简单、方便，没有复杂的设置，使初学者能够快速地掌握软件的各项功能，并进行项目的设计。

2.软件要求制定基于数据库格式的电气标准环境，包含符号库、设备库、图纸模板、设计规则规范、设计习惯、项目模板等。

3.软件要求提供快捷操作、自动处理等功能，提高设计效率，优化设计过程，实现智能化的设计方式。应带有快捷的电位线及电线绘制工具，如：可以快速绘制电位线，快速绘制三相线、正交线。符号还可以自动连线，电线可以跟随符号延伸或者缩短，符号可以根据电线方向自动旋转，快速复制多个对象等等。

4.软件要求绘制原理图就可以一键式的自动生成所有所需的表单以及各种带图形的列表，例如产品列表、零件列表、接线信息、电线电缆信息、以及端子连接信息，这些列表的信息能准确无误的对原理图进行统计。软件还应能无缝集成到PDM、ERP等生产与管理系统中。

5.兼容目前所有的windows系统。

6.软件用户应能轻松地对工作环境进行个性化设置。

7.支持符号的自动连接，和”正交布线”，简化大部分的设计操作。

8.拥有完善的符号库，并且用户可以快速的创建非标符号，支持拖拽使用。

9.锁定符号名称可支持用户在更新图纸时，保持现有的符号名称不变。

10.提供多种标准和可定制符号自动命名选项。

11.实时自动核实项目数据。

12.能够快速生成项目图纸目录、BOM清单、电缆清单、端子清单。

13.能够修改部分或者全部页面模板，以满足不同用户对项目模板的自定义需求。

14.能同时打开多个项目。

15.能够直接把其他格式的文档（word、excel、pdf）嵌入到项目结构中。

16.可以快速进行页面编号，同时与页面相关的符号名称同步更新。

17.文件支持与打印

（1）能够导入DWG、DXF、DXB格式的文件以及EMF增强型文件，快速与第三方应用进行数据交换

（2）BMP、JPEG、和PCX等格式的图片文档，可快速插入到电气图纸的图框中。

（3）项目中文档顺序可以自定义调整，快速准确按照用户所需的顺序和规格打印。

（4）项目支持快速打印，通过自定义筛选器，可以定义不同打印配置。

（5）通过集成数据库的“列表和标签”功能，可提供强大且完整的标签和名称自动生成功能。支持各类打印机打印。

18.提供完整的继电器触点、辅助触点、连接器和电缆管理系统，避免差错。符号的交叉索引管理能够检查所有配置并实时提供相关信息。

19.集成 “设备库”，能够生成详细的设备清单；设备库应更新支持手动、表格导入、网络库下载。

20.电线应能自动编号格式和规则，能够显示编辑电线方向，生成电线列表。

21.快速的PLC设计功能，简化PLC图纸绘制的繁琐操作

22.可以预先定义PLC自动编号方式，也可以通过EXCEL表格导入PLC信息。

23.能够处理同一个设备的符号分布在多张页面的需求。

24.提供导航功能，双击任何一个交叉索引都可以实现跳转（跨页）。

25.提供从数据库列表到图纸的导航功能，也能从图形化表单（端子排、PLC、电缆清单等）导航至原理图。

26.数据库列表编辑器集成大范围的分类和过滤功能，以列表的形式之间修改需数据。

27.对于不需要出现在图纸中的零件（备用端子、附件等）的管理功能：

（1）预设零件之后，通过“选择列表”来放置在电路图上。

（2）能够帮助管理采购清单里必须有但并不出现在原理图中的材料。

（3）能够通过EXCEL文档导入附件信息，例如PDM系统中准备的信息。

（4）管理备用端子、隔离片等其他附件。

28.提供功能/位置改进项目结构，并支持预定义和分配功能、位置。

29.可配置的工作区，可创建特殊的SQL查询并生成表单。

30.可以自定义项目、页面的属性，并快速映射到图框中，快速修改图框中的信息。

31.含有丰富的页面模板，可自主创建页面模板。

32.集成报表生成器，允许用户创建属于自己风格的项目报表。

33.绘制二维机柜图：

（1）可以自动链接原理图中的组件信息到机柜图。原理图中的组件会自动显示在机柜图选择列表中。当组件被调用后，该组件会从选择列表消失，原理图和机柜图信息会自动同步。

（2）根源根据设备库（设备长宽高或自定义的符号）中的信息，按正确比例插入机柜图符号。

（3）根据个性化需求，设计可以从机柜图开始。

（4）具有各种测量、尺寸标注和其他专业CAD的功能，可以辅助绘制专业的机柜图纸。

（5）根据需要插入标准导轨和线槽，促进机柜进行整齐、合理的布局。

34.设施功能：

（1）带有专为建筑电气而设计的一系列符号库，使得设计更加方便。

（2）方便自定义符号及在任何位置插入文本功能，确保设计中的想法得以实现。

电工综合实训考核设备

一、整体要求

设备根据国家最新《职业标准》及“电工技术等级证”和“电工实操证”等培训、鉴定内容要求，以电工国家职业资格高级工、技师、高级技师考核内容为基础研发而成。遵循培训、鉴定、竞赛相结合的原则，适用于各类职业学校、技工学校、中专学校、劳动培训及技能鉴定等单位的教学培训、实操考核、技能鉴定、机电类职业技能竞赛使用。

设备采用模块化设计组合式运用设计理念，由PLC电气控制应用平台、电力拖动安装平台、立式塑胶机控制电路故障诊断实训平台等组成。包含PLC控制技术、触摸屏应用技术、变频调速技术、伺服驱动技术、步进驱动技术、工业传感器技术、电动拖动技术、直流调速技术等培训及鉴定内容。设备集成智能物联网模块，实现与各种仪表的数据采集、处理，经过数据处理后上传到服务器平台，同时服务器平台可以对物联网模块下达指令，配合扩展板模块实现远程控制。配备数字孪生仿真系统，通过3D仿真模型和仿真数据驱动器取代实体设备，设备受PLC程序控制并反馈相关的传感器信号，在虚拟空间中完成映射，从而反映相对应的实体设备的运动过程。

二、设备运行环境要求

1、工作电源：AC380V±10％ 50Hz

2、额定功率：≤1.5kW

3、安全保护功能：漏电保护、过流保护、短路保护、接地保护

4、PLC: 晶体管型，14输入/10输出，集成2AI

5、数字量输入/输出模块：继电器型，16输入/16输出

6、其他工控元器件：伺服系统，伺服电机、变频器、步进驱动器、步进电机、触摸屏、工业RFID读写器

7、单站尺寸：不小于W800*D700*H1830mm

8、区域尺寸：不小于5000mm*3000mm

三、配置及技术要求

该设备由PLC电气控制应用平台、电力拖动实训平台、立式塑胶机控制电路故障诊断实训平台、电脑桌、装配桌、实训仪器工具包、培训资源包、设备配线包、凳子等组成。要求如下：

| 序号 |  | 配置名称 |  | 技术要求 |  |  | 单位 |  | 数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一 |  | PLC电气控制应用平台 |  | 平台上面安装有智能物联网模块、PLC、触摸屏、变频器、伺服驱动器、步进驱动器、指示灯按钮模块等器件，融合自动控制系统电气控制电路的接线、PLC编程与调试于一体，满足实训教学、鉴定培训及职业竞赛的需要 |  |  | 套 |  | 1 |
| 1 |  | 主体平台 |  | 1、功能描述：功能立式结构开放式设计，底部装有带脚垫万向轮，顶部安装电源模块，中部为实训区域。 2、技术要求： 1）尺寸：不小于W800*D700*H1830mm 2）平台采用立式结构开放式设计，主体采用不少于40*80型材做骨架，周边采用Q235冷扎钢板做封板，表面静电喷塑处理。底部装有带脚垫万向轮，万向轮移动时用，可调脚固定时用。顶部安装电源模块，中部为实训区域，依据任务安装不同挂板。 3、投标人提供工作平台的3D效果图、设备装配图，并标有主要尺寸，设备清晰实例照片。（注：所提供的3D效果图、实物照片和设备装配图所展示内容要一致，不能有明显差异）。 |  |  | 套 |  | 1 |
| 2 | 智能物联网模块 |  | 1、功能描述：由物联网云平台、采集通信模组与扩展板组成，实现与各种仪表的数据采集、处理，经过数据处理后上传到服务器平台，同时服务器平台可对物联网模块下达指令，配合扩展板模块实现远程控制。 2、通讯方式：4G 3、监控数据：设备电压、电流、通电状态、电箱温度等。 4、安装方式：安装于电源屏内部。 5、组成要求：由物联网云平台、采集通信模块与扩展模块组成，其中采集通信模组包括：4G通信模块、网口模块、主控模块、485通信模块以及指示灯模块。扩展模块配有4路输入检测与4路输出驱动电路，模块功能参数如下：其他要求：供应商须提供证明材料。 1）采集与通信模块：模块可以通过RS-485接口，利用ModbusRTU协议采集仪表和PLC的数据，再将数据按照物联网服务器平台的协议进行打包，然后通过4G模块或网口模块上传到服务器平台进行数据解析并显示，同时服务器平台可以发送相应的控制指令到通信模块，完成对应的ModbusRTU设备或者对扩展板模块进行数据传输。 2）物联网底板：该模块作为智能物联网模块的桥梁，上面搭载了24V电源输入端子、3.3V电源转换集成电路、固件更新接口、网络模式切换按钮、两路RS-485接口、与4G模块相兼容的单排母接口、与主控模块兼容的双排母接口、与扩展板相连的排线口、与网口模块相连的过孔以及与指示灯面板相连的通孔与焊盘。该模块设计集成度超高，兼容性好，在产品损坏更换或硬件模块更新时可以直接将模块替换而无需更换底板。 3）网口模块：模块采用ARM内核，支持TCP Server、TCP Client、UDP Client、UDP Server、Httpd Client 多种工作模式，支持Modbus网关功能。模块用于实现串口到以太网口的数据的双向透明传输，模块内部完成协议转换，数据包，通过简单设置即可指定工作细节。网口参数可以通过内置网页也可以通过设置软件或串口发送AT指令的方式进行设置，一次设置永久保存。采用双网口结构,分为外网口与内网口。外网口用于与外网连接将信息发送到云端服务器平台，内网口用于MosbusRTU协议与MosbusTCP协议相互转换，可用于兼容仅支持ModbusTCP协议和网口相连的设备。 4）4G模块：模块采用4G通信模组与Arm Cortex-M0+；内核的低功耗控制器相集成的4G模块，模块是一款带分集接收功能的4G多模全网通无线通信模块，该模块支持LTE-TDD/LTE-FDD/TD-SCDMA/WCDMA/GPRS五模。模块支持多输入多输出技术（MIMO），即在发射端和接收端分别使用多个发射天线和接收天线，使信号通过发射端与接收端的多个天线传送和接收，从而降低误码率，改善通信质量。整体的4G模块利用Arm Cortex-M0+内核控制实现4G模块自动运行，故障重启，断开连接，参数修改与保存等功能。 5）核心控制模块：核心控制模块由Arm Cortex-M4内核高性能微控制器及外围电路组成，运行主频可达168MHZ，模块配有固件烧录口，方便调试。模块控制固件采用了FreeRTOS实时操作系统，具有源码公开、可移植、可裁减、调度策略灵活的特点，可以方便地移植到各种单片机上运行。模块利用FreeRTOS实时操作系统实现分任务管理，使程序处理效率大大增加。 6）扩展板模块：该模块由4路继电器输出接口，4路输入检测接口，指示灯以及电源接口组成，主要用于配合采集与通讯模块工作，达到服务器平台远程控制继电器输出，从而控制继电器上的用电器通断。 6、技术参数要求： 1)额定工作电压：24VDC 2)额定工作电流：≤300mA 3)物联网云平台通信：可选择4G移动网络TCP/IP连接和网口TCP/IP连接两种通信方式连接到物联网云平台。 4)RS485通信：采用标准的ModBusRTU协议，可与PLC、电量表、气量表、温湿度计等带有ModBusRTU标准协议的仪器仪表进行数据交互。 5)开关量输入检测：具备4路开关量检测，检测采用光耦隔离的方式，可检测电压最高35V，最大电流50mA。 6)继电器输出：具备4路继电器输出，可以连接到交流接触器实现低压控制高压电器通断。 7)系统故障检查与警示：具备故障检查机制，在系统未正常工作时对应面板指示灯熄灭方便工作人员发现问题。 |  |  | 套 |  | 1 |  |
| 3 | 电源模块 |  | 1、功能描述：为实训任务提供各种电源，具有漏电保护、过流保护、短路保护、接地保护等。 2、技术参数要求： 1）尺寸：不少于W718mm*D98mm*H158mm 2）结构：由箱体和面板组成，采用Q235冷轧钢板折弯后焊接而成，表面经久耐用。 3）直流电源：DC24V/6.5A，带短路保护及自动恢复功能； 4）两组交流电源输出；AC380V、AC220V，采用安全端子及螺钉端子两种输出方式，方便不同方式接线。 5）电源输出区域设计有透明安全防护罩，提高用电的安全性。防护罩开合角度大于110度，出线孔为拱门型设计。 6）静电喷塑处理，文字符采用现代UV打印技术处理，使面板标识清晰且经久耐用。 |  |  | 套 |  | 1 |  |
| 4 | PLC电气控制挂板 |  | 1、功能描述：挂板集成安装PLC控制器、触摸屏、变频器、伺服系统、步进系统、指示灯按钮模块等，所有器件端口引至接线端子，配合环形传送分拣任务模型，完成接线、编程、调试等实训。 2、技术参数要求： 1）尺寸：不小于W718*D40*H1490mm（不含器件） 2）结构：挂板采用二横二竖通用网孔设计，不低于2.0mm厚Q235冷轧钢板折弯后焊接而成，表面静电喷塑处理。 3）主要器件参数： ①PLC模块：1套 a)14输入/10输出,集成2AI b)数字量输入输出模块：16输入24V DC/16输出继电器 ②触摸屏：1套 a)液晶屏：不少于7"TFT液晶屏，分辨率（不低于800×480） b)CPU主板：Cortex-A8 CPU为核心（主频600MHz）（同等或更优配置） c)触摸屏：四线电阻式 d)内存：不小于128M SDRAM，HK/HS具备图形加速 e)存储设备128M NAND Flash，HK/HS软件支持大数据储存 f)接口：1×RS232，1×RS485，2×USB（1主1从），1×以太网口 g)安装方式：嵌入式安装 h)电源：DC24V/30W i)总体尺寸：不小于226.5mm×163mm×36mm ③变频器：1套 - 命令源:操作面板给定、控制端子给定、串行通讯口给定等 - 输入端子：4个数字输入端子 - 输出端子：1个继电器输出端子，1个模拟量输出端子，支持0-10V电压输出 - 显示面板：LED显示 - 保护功能：上电电机短路检测、输入输出缺相保护、过流保护、欠压保护、过热保护等 - 环境温度：-10℃~+50℃ - 防护等级：IP20 ④伺服系统：1套 - 主电路电源：单相 AC200V-240V，±%50/60Hz； - 连续输出电流:1.6A ； - 最大输出电流：5.8A； ⑤步进系统：1套 a)名称：两相数字式步进驱动器 b)驱动电压：20-50VDV c)适配电流：<3A d)保护功能：具有过流、过压、欠压等保护 ⑥指示灯按钮模块：1套 a)采用Q235冷轧钢板折弯后焊接而成，表面静电喷塑处理，文字符采用现代丝印技术处理，使面板标识清晰且经久耐用。 b)安装有自复平钮4个、旋钮2个、信号指示灯6个，端口引至接线端子。 3、其他要求：提供各主要工控元器件品牌及型号供评标委员会横向对比。 |  |  | 套 |  | 1 |  |
| 5 | 环形传送分拣任务模型 |  | 1、功能描述：该任务模拟生产线自动化控制。变频器控制输送带电机实现调速功能；通过光纤、光电、金属、RFID等多种传感器检测，PLC控制多种气缸动作完成上料、分拣、搬运、入仓等多种功能。同时为方便教学实训，端口采用全开放设计。 2、技术参数要求： 1）尺寸：不小于L710mm*W554mm*H391mm 2）结构：模型底板由8mm厚铝板加工氧化而成，装有四个黑色铸铝拉手，方便搬运。底板上方有环形输送带、气动机械手、搬运龙门架、分拣机构、变频电机、伺服电机、步进电机、多种传感器及气缸等组成。 3）三相交流减速电机：1套 a)额定电压：380V b)功率：25W c)减速比：1:50 4）伺服电机：1套 - 额定功率： 0.1kW； - 额定转矩：0.32Nm； - 额定电流：1.3A； - 额定转速：3000； - 电压：220V； - 编码器类型：23bit多圈绝对值编码器 5）步进电机：1套 a)额定电压：3V b)额定电流：2A c)步角距：1.8° d)电机长度：49mm e)保持转矩：0.48N.m f)电机线数：4线 g)步距精度：5% h)绝缘电阻：100MΩ Min 500VDC i)耐压：500V AC 1minute j)径向跳动：最大0.02mm(450g负载） k)轴向跳动：最大0.08mm(450g负载） 6）数字光纤传感器：适量 a)电源电压：12V至24VDC±10% b)控制输出：NPN型 c)保护电路：电源具有逆电极保护、输出具有过流保护、过电压保护功能 d)输出功能：LIGHT-ON/DARK-ON(开关选择） e)延时功能：断开延时计时器/开启延时计时器/单次计时器 f)响应时间：50μs（HIGH SPEED)/250μs（FINF)1ms(SUOER)/16ms(MEGA) 7）光纤头：适量 a)检测距离：不低于20至190mm b)最小弯曲半径：不少于R20 8）金属传感器：适量 a)检测头尺寸：M18 b)检测距离：不低于10mm±10% c)设定距离：不低于0-8mm d)电源电压：DC12-24V e)输出NPN格式 9）圆柱型光电传感器：适量 a)控制输出：NPN型 b)检测范围：11cm c)反应时间：最迟1.5ms d)电源电压：12V至24VDC±10% 10）工业RFID读写器：1套 a)可支持达至1.5W射频功率 b)感应距离可达20cm c)颜色：黑色+不锈钢 d)外形长：不少于82mm e)前端直径：不少于32mm f)调整距离外径：不少于35/38mm g)线长：不少于1500mm 3、其他要求：投标人提供环形传送分拣任务模型的3D效果图、设备装配图，并标有主要尺寸，设备清晰实例照片。（注：所提供的3D效果图、实物照片和设备装配图所展示内容要一致，不能有明显差异）。提供各主要工控元器件品牌及型号供评标委员会横向对比。 |  |  | 套 |  | 1 |  |
| 6 | 数字孪生仿真系统及仿真硬件模块 |  | 1、功能描述：信息化虚拟仿真上位机，交互式软件接口实现与下位机通讯。采用软件建模及上位机界面设计，实现与下位机的通讯功能（USB、Wifi、以太网协议），实现上位机的虚拟仿真。 2、数字孪生仿真系统功能要求： 1）该数字孪生仿真系统应具备信息化虚拟仿真上位机，并且能通过交互式软件接口实现与下位机通讯（USB、WIFI、以太网协议），实现上位机的虚拟仿真。 2）3D仿真模型和仿真数据驱动器的组合应当能够完全取代实物机械机构，有与设备实物相同的外观、运动特性。 3）该数字孪生仿真系统必须能够直接接受真实PLC程序控制，系统接收到信号状态数据后驱动3D模型运行，并且系统运行中仿真机构对应的传感器状态等信息能够输出到PLC及其它自动化控制系统的输入端。 4）要求该孪生仿真系统能够采集送料模型、机械手搬运模型、物料传送分拣模型的输出控制信息，然后将相关信息通过USB通信传送给信息化虚拟仿真上位机。 3、仿真软件模型至少应包括： 1）颗粒上料单元自动化工作站，包括工作台，型材台面，上料筒2个颗粒推送气缸2个，双皮带分拣输送带1条，双工位旋转吸料机构1个，瓶子上料输送带1条，填装输送皮带1条，填装气动定位机构1个。 2）盖拧盖单元自动化工作站，包括工作台，型材台面，加盖机构1个，拧盖机构1个，输送带1条，定位机构2个。 3）检测分拣自动化工作站，包括工作台，型材台面，龙门检测机构1个，不合格品分拣机构1个，输送带1条，定位机构1个。 4）立体仓库自动化工作站，包括工作台，型材台面，仓库构架1个，2轴垛机机构1个。 5）投标人须提供仿真软件场景功能的视频截图证明材料。 4、仿真驱动器主机要求：1套 1）该仿真驱动器主机应采用24V直流电源供电，以确保学生人身安全； 2）应具备8路数字输入、8路数字输出I/O端子，并且能兼容NPN和PNP两种接线方式。（同等或更优配置）； 3）应具备2路4-20MA模拟输入，2路输出4-20MA/0-10V。（同等或更优配置）； 4）应具备相应的状态指示功能，如电源指示、I/O状态指示、通讯状态指示； 5）通讯接口包含RS485、以太网、USB等多种方式； 6）嵌入式系统采用内置ΜC/OS-III嵌入式系统，控制芯片采用ARM CORTEX-M3； 7）尺寸不小于180*98*50MM。 5、仿真驱动器扩展板要求：1套 1）该仿真驱动器扩展板应采用24V直流电源供电，以确保学生人身安全； 2）应具备2路高速脉冲输入，16路开关量输入，兼容PNP和NPN接线方式； 3）应具备16路开关量输出，兼容PNP和NPN接线方式； 4）为方便接线练习，要求采用连接方式：接线端子排、37PIN快速插头等； 5）应具备相应的状态指示功能，如电源指示、I/O状态指示、通讯状态指示； 6）通讯接口应支持RS485通讯； 7）支持I/O扩展，采用32路40PIN快速插头； 8）嵌入式系统采用内置ΜC/OS-III嵌入式系统，控制芯片采用ARM CORTEX-M3； 9）尺寸不小于200*110*60MM。 |  |  | 套 |  | 1 |  |
| 7 | 袋装食品装箱码垛生产线仿真软件 |  | 装入纸箱的物料或者是经过包装和未经包装的规则物品，按一定排列码放在托盘（木质）上，进行自动堆码，可堆码多层，然后推出，便于继续进行下一步包装或者叉车运至仓库储存。 |  |  |  |  |  |  |
| 二 | 电力拖动实训平台 |  | 电力拖动安装平台采用万能网孔板开放式设计，自由组合的思路，平台配套电力拖动实训套件箱，学员根据实训项目的要求，选取器件、组合成相应的实训电路，完成电力拖动线路安装、接线、调试及工艺整理，满足实训教学、鉴定培训及职业竞赛的需要。 |  |  | 套 |  | 1 |  |
| 1 | 主体平台 |  | 1、功能描述：功能立式结构开放式设计，底部装有带脚垫万向轮，顶部安装电源模块，中部为实训区域。 2、技术要求： 1）尺寸：不少于W800*D700*H1830mm 2）平台采用立式结构开放式设计，主体采用不少于40*80型材做骨架，周边采用Q235冷扎钢板做封板，表面静电喷塑处理。底部装有带脚垫万向轮，万向轮移动时用，可调脚固定时用。顶部安装电源模块，中部为实训区域，依据任务安装不同挂板。 |  |  | 套 |  | 1 |  |
| 2 | 电源模块 |  | 1、功能描述：为实训任务提供各种电源，具有漏电保护、过流保护、短路保护、接地保护等。 2、技术参数要求： 1）尺寸：不少于W718mm*D98mm*H158mm 2）结构：由箱体和面板组成，采用Q235冷轧钢板折弯后焊接而成，表面经久耐用。 3）直流电源：DC24V/6.5A，带短路保护及自动恢复功能； 4）两组交流电源输出；AC380V、AC220V，采用安全端子及螺钉端子两种输出方式，方便不同方式接线。 5）电源输出区域设计有透明安全防护罩，提高用电的安全性。防护罩开合角度大于110度，出线孔为拱门型设计。 6）静电喷塑处理，文字符采用现代UV打印技术处理，使面板标识清晰且经久耐用。 |  |  | 套 |  | 1 |  |
| 3 | 电力拖动挂板 |  | 1、功能描述：采用万能网孔板开放式设计，自由组合的思路，平台配套电力拖动实训套件箱，学员根据实训项目的要求，选取器件、组合成相应的实训电路，完成电力拖动线路安装、接线、调试及工艺整理实训； 2、尺寸：不少于W718mm*D40mm*H1490mm（允许±5mm偏差，不含器件） 3、结构：挂板采用二横二竖通用网孔设计，不少于2.0mm厚Q235冷轧钢板折弯焊接而成，表面静电喷塑处理。 |  |  | 套 |  | 1 |  |
| 4 | 电动机组 |  | 1、功能描述：底板采用Q235冷扎钢板折弯后焊接而成，表面静电喷塑处理，底板安装有三相异步电动机及双速电动机，电动机引线采用高绝缘性安全型接线柱引出，以便于学员接线。装有两个黑色铸铝拉手，方便搬运。在设备中作为电路负载模块使用。 2、尺寸：不少于W600mm*D260mm*H160mm（含器件） 3、三相异步电动机：4台 a)电压：380V b)功率：180W c)频率：50HZ d)接法：Y/△ e)电流：0.4A f)转速：1400r/min 4、双速电机：1台 a)电压：380V b)频率：50HZ c)接法：Y Y/△ d)电流：0.7A |  |  | 套 |  | 1 |  |
| 5 | 电力拖动实训套件箱 |  | 1、功能描述：底板安装有三相异步电动机及双速电动机，在设备中作为电路负载模块使用。 2、配置要求： 剩余电流动作断路器，NB1LE-40 3P+N C16，1个； 小型断路器，NB1-63 3P C16,，1个； 交流接触器，CJX2-1210 220V， 6个； 辅助触头，F4-22，6个； 中间继电器，JZC1-44 AC220V，4个； 熔体，RT28-32/4A ，7个； 熔断器座，RT28N-32 32A， 7个； 时间继电器，JSZ3A-B（通电延时0.1s-6m) AC220V，4个； 时间继电器，JSZ3C-B（瞬动型通电延时0.1s-6m) AC220，2个； 时间继电器座，PF083-A /8T圆孔 ，4个； 热过载继电器，NR4-63/1.6-2.5A， 3个； 行程开关，LXK3-20S/B 不带锁 单轮， 3个； 行程开关，LXK3-20S/BH 带锁 单轮， 3个； 自复平头按钮，NP2-BA45 孔径Ф22 1常开1常闭 红色 ，2个； 自复平头按钮，NP2-BA35 孔径Ф22 1常开1常闭 ，绿色 3个； 自复平头按钮，NP2-BA55 孔径Ф22 1常开1常闭 黄色， 1个； 1位蘑菇头式按钮，NPH1-1006， 1个； 1位按钮盒，NPH1-10 浅灰色 ，1个； 2位按钮盒，NPH1-20 浅灰色， 1个； 3位按钮盒 ，NPH1-30 浅灰色， 4个； 信号指示灯，ND16-22DS/4 AC220V 绿色， 3个； 信号指示灯，ND16-22DS/4 AC220V 黄色 ，2个； 信号指示灯，ND16-22DS/4 AC220V 红色 ，2个； 二位置锁定旋钮式开关，NP2-BD25 孔径Ф22 1常开1常闭， 3个； 桥堆，KBPC5010 50A/10W ，1个； 管式电阻，RX20-50W100Ω±5%， 3个； 线槽，40*35白色2米 ，3条； 通用C45铝导轨，35*7.5*1.1mm 1米 ，3条； 安装螺钉， 1套。 |  |  | 套 |  | 1 |  |
| 三 | 立式塑胶机控制电路故障诊断实训平台 |  |  |  | 立式塑胶机控制电路故障诊断实训平台选取的电路是模仿真实的工业生产控制系统，其中包含了装料、加热、冷却和卸料功能。学员根据工艺流程，进行故障诊断与排除。 | 套 |  | 1 |  |
| 1 | 主体平台 |  |  |  | 1、功能描述：功能立式结构开放式设计，底部装有带脚垫万向轮，顶部安装电源模块，中部为实训区域。 2、技术要求： 1）尺寸：不少于W800*D700*H1830mm 2）平台采用立式结构开放式设计，主体采用不少于40*80型材做骨架，周边采用Q235冷扎钢板做封板，表面静电喷塑处理。底部装有带脚垫万向轮，万向轮移动时用，可调脚固定时用。顶部安装电源模块，中部为实训区域，依据任务安装不同挂板。 | 套 |  | 1 |  |
| 2 | 电源模块 |  |  |  | 1、功能描述：为实训任务提供各种电源，具有漏电保护、过流保护、短路保护、接地保护等。 2、技术参数要求： 1）尺寸：不少于W718mm*D98mm*H158mm 2）结构：由箱体和面板组成，采用Q235冷轧钢板折弯后焊接而成，表面经久耐用。 3）直流电源：DC24V/6.5A，带短路保护及自动恢复功能； 4）两组交流电源输出；AC380V、AC220V，采用安全端子及螺钉端子两种输出方式，方便不同方式接线。 5）电源输出区域设计有透明安全防护罩，提高用电的安全性。防护罩开合角度大于110度，出线孔为拱门型设计。 6）静电喷塑处理，文字符采用现代UV打印技术处理，使面板标识清晰且经久耐用。 | 套 |  | 1 |  |
| 3 | 立式塑胶机控制电路挂板 |  |  |  | 1、功能描述：控制电路挂板选取的立式塑胶机的电路，模仿真实的工业塑料加工生产控制系统，其中包含了装料、加热、冷却和卸料工序。该模模可以预设故障，学员根据工艺流程，进行故障诊断与排除。 2、尺寸：不少于W718mm*D40mm*H1490mm（允许±5mm偏差，不含器件） 3、结构：挂板采用二横二竖通用网孔设计，2.0mm厚Q235冷轧钢板折弯后焊接而成，表面静电喷塑处理。 4、挂板集成安装有传感器模块、故障设置模块、指法灯按钮模块、交流接触器、中间继电器、正反转控制器、电机断路器、开关电源、时间继电器等。 | 套 |  | 1 |  |
| 4 | 直流调速模块 |  |  |  | 1、功能描述：直流调速模型采用测速发电机反馈电压和给定电压形成闭环调速系统，调速系统由给定电压、转速负反馈、放大电路、触发产生电路及主电路组成。直流调速PCB线路板采用插放式设计，方便学员取出。学员根据功能要求进行测量分析，完成故障诊断与排除。 2、尺寸：不少于L600mm*W300mm*H200mm 3、主要器件： a)控制电路板：不少于115*96mm 含整流电路、锯齿波发生电路、脉冲电路、反馈电路等。 b)驱动电路板：不少于115*96mm 直流调压全波可控整流电路 c)直流负载电机组：直流电动机：40W/110V/1500R/min d)测速发电机：1.08W/38V/1500R/min e)数字显示系统 f)透明防护罩 | 套 |  | 1 |  |
| 四 | 电脑桌 |  |  |  | 1、功能：单工位设计，用于放置编程电脑，方便学员实训使用。 2、尺寸：不少于L600mm×W700mm×H780mm 3、桌身：桌身采用Q235冷轧钢板折弯焊接而成，桌体底装有带刹车万向轮，移动和固定两相宜，方便调整设备的摆放位置。 4、台面：采用不少于25mm厚高密度中纤板外贴防火板,PVC截面封边，桌边鸭嘴型设计，台面具有耐磨、耐热、耐污及易清洁等特点。 | 套 |  | 1 |  |
| 五 | 装配桌 |  |  |  | 1、功能：由桌身、工具柜、台面组成，用于电气及机械结构的装配平台。 2、尺寸：不少于L1500mm×W700mm×H780mm 3、桌身：采用冷轧钢板折弯焊接而成，喷塑后组装连接，装配桌预设电源插座扩展孔，依据用途可加装电源插座。整个装配桌可随意拆装，方便运输安装。 4、工具柜：采用冷轧钢板折弯焊接而成，工具柜有多个抽屉，可储藏工具，放置于装配桌底部一侧。 5、台面：采用不少于25mm厚高密度中纤板外贴防火板,PVC截面封边，台面具有耐磨、耐热、耐污及易清洁等特点。 | 套 |  | 1 |  |
| 六 | 培训资源包 |  |  |  | 至少包含以下项目： 1、设备使用说明书：提供设备配套使用说明书供评标委员会横向对比。 1)设备概述 2)设备图片 3)技术参数 4)设备特点 5)主要配置清单 6)设备平台介绍 7)注意事项 8)智能物联网模块使用说明 9)数字孪生仿真系统使用说明 2、培训项目 PLC电气控制实训内容：至少20项 电力拖动部分实训内容：至少20项 1)闭环直流调速模块电路的故障诊断与维修测量 2)工业生产控制系统线路故障诊断与维修测量 3、器件手册（电子版） 1)《变频器使用手册》 2)《伺服用户手册》 3)《可编程控制器编程手册》 4)《两相数字式驱动器技术手册》 5)《智能型数字光纤传感器使用手册》 4、工作站程序实例 《环形传送分拣任务运行程序实例》 5、其他要求：投标人须提供PLC电气控制应用平台、立式塑胶机控制电路故障诊断实训平台、直流调速系统模块的工作任务模块与功能简介、工作流程演示与介绍的运行视频截图证明材料、袋装食品装箱码垛生产线仿真软件的运行视频截图证明材料，供评标委员会横向对比。 | 套 |  | 1 |  |
| 七 | 设备配线包 |  |  |  | 护套叠插导线，S401 50CM 黄色，5条； 护套叠插导线，S401 50CM 绿色，5条； 护套叠插导线，S401 50CM 红色，5条； 护套叠插导线，S401 50CM 黑色, 1条； 实训导线，一头KT4ABD53/一头焊线针 长1000MM 红色, 5条； 实训导线，一头KT4ABD53/一头焊线针 长1000MM 绿色，5条； 实训导线，一头；KT4ABD53/一头焊线针 长1000MM 黄色，5条； 实训导线，一头KT4ABD53/一头焊线针 长1000MM 黑色，2条； 网络跳线，8P 1M 蓝色 ,3条； 网络跳线，8P 2M 蓝色 ,1条。 | 套 |  | 1 |  |
| 八 | 凳子 |  |  |  | 学生凳；座直径:32CM*宽度:40CM*座高:45CM 白色。 | 张 |  | 2 |  |

四、其他要求：

1、提供设备产品彩页；

2、提供设备的实物图、装配图、电路图；

电气装配实训装置

一、总体要求：

该设备要求由钢板作制作的多功能安装板（网孔板）设备和电源装置等组成。实训时选择的各种元件、器件和部件，可方便地安装在网孔板上，方便灵活。根据教学和实训的需要，能够选择不同的元件、器件和部件，可进行不同课程模块，不同项目的实训。设备要求配备漏电保护、过载和电路保护，保障人身安全和设备使用安全。

该设备要求由实训屏（内置电源）、实训桌、储物柜三大部分组成。以30mm×30mm成型方钢作为设备主要框架材料；实训屏、地盘要求采用焊接连接、关键部位要求采用三角筋用内六角螺钉加固连接，表面经高温喷塑处理，美观大方且有效起到防锈绝缘的作用；要求由两条35mm×35mm铝合金型材及滑槽组成网孔板固定机构；固定机构的下方是铁制双工位电源箱，每工位电源箱的布局要求依次为电源保护装置、电源指示装置、电源输出；实训桌桌面要求采用25mm麻灰色高密度层压板封边特制，有效提高绝缘等级；实验桌底部装有至少4个导向轮，方便设备移动；储物柜要求采用标准结构和抽屉式，左侧有3层抽屉，用于存放工具以及实训资料；右侧的双拉门式设计，可同时存放两块通用挂板。设备储物柜的位置可根据需要灵活调整。

二、技术指标：

1.外型：整体尺寸不少于1700mm×750mm×1600mm；

2.材质：钣金、铝合金结构；

3.电源输入：三相AC 380V ±10% 50HZ 三相五线；

4.固定交流输出：三相五线  380V 接插式2组、220V接插式2组、220V插座式4组

5.可调直流输出： 0～24V/2A连续可调2组（带有指针电压、指针电流表实时监控电源变化）；

6.接口及仪表：指针式电压表 2 只，时刻监控电网电压变化；

7.保护：熔断器作短路保护，断路器具有过载保护，漏电开关具有漏电保护功能，漏电保护动作电流≤30mA。

三、实训项目要求：

1）.照明电路安装连接实训；2）.日光灯连接实训；3）.单相电能表的应用；4）.电动机点动与连续转动电路连接实训； 5）.按钮联锁的电动机正、反转电路连接实训；6）.接触器联锁的电动机正、反转电路连接实训；7）.接触器和按钮双重联锁的电动机正、反转电路连接实训； 8）.两地控制的电动机控制电路的安装；9）.按钮切换的Y－△启动控制电路的连接实训；10）.时间继电器切换的Y－△启动控制电路的连接实训；11）.电动机往返行程控制电路连接实训；12）.电动机顺序启动控制电路连接实训；13）.电动机定时运转控制电路连接实训；14）.按钮切换的双速电动机控制电路连接实训；15）.时间继电器切换的双速电动机控制电路连接实训；

四、配置要求：

| 序号 | 名称 | 单位 | 数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 电气装配实训装置 | 台 | 1 | 外形尺寸不少于：1680mm×750mm×1630mm ； 材 料：钢铝结构；符合国家相关环保要求； 输入电压：AC 380 V±10% 50 Hz 三相五线； 容 量：不大于1.5 kVA； 实 验 屏：用于挂置网孔挂板，安装元件。 |
| 2 | 实训电气元件 | 套 | 2 | 后附清单 |
| 3 | 实训电机 | 台 | 1 | 三相异步电动机 （380V，单速） PN(W):60、nN(r/min):1400、 UN(V)：三相 AC 380 IN(A):0.33、连接组别：△/Y |
|  |  | 台 | 1 | 三相异步电动机（380V，单速带离心开关） PN(W):60、nN(r/min):1400、UN(V):三相 AC 380 IN(A):0.33、连接组别：△/Y |
|  |  | 台 | 1 | 三相双速异步电动机 PN(W):40/25、nN(r/min):2800/1400、UN(V):三相 AC 380 IN(A):0.25/0.2、连接组别：△/2Y |
| 4 | 安全连线 | 套 | 1 |  |
| 5 | 常用工具 | 套 | 1 | 一字螺丝刀、十字螺丝刀、斜口钳、剥线钳、压线钳、数字万用表 |
| 6 | 电力拖动仿真教学软件 | 套 | 1 | 可满足学生对电气元件结构、作用、安装、接线、电路分析的多媒体教学和熟悉电气控制线路的虚拟接线实训及应知考核测试功能；电力拖动仿真软件至少应包含电拖专业里最基础、最重要的12种电路，分为电动机反接制动控制线路、电动机半波整流能耗制动控制线路、Y-△启动控制线路、电动机串电阻降压启动控制线路、顺序控制线路、位置控制线路、双重联锁正反转控制线路、接触器联锁正反转控制线路、按钮联锁正反转控制线路、接触自锁正转控制线路、点动正转控制线路。每种线路分为元件结构、原理分析、实际接线、课堂练习四大模块。其中原理分析采用文字、声音、图像有机合在一起，生动形象。实际接线采用FLASH动画，与学生交互接线，一边原理图显示要连接的导线，一边提供元件，供学生根据原理图连接实物器件，错误连接应有相应提示。软件不得少于以上功能要求。 |
| 7 | 机床电路仿真软件 | 套 | 1 | 系统应包括M7120平面磨床电、Z3040型摇臂钻床、6140车床、起重机、镗床、万能外圆磨床八种电路仿真。每种电路都采用FLASH动画技术，可以对电路上的开关进行操作，可以在每种电路上进设置故障，继电器、电动机及其它元器件运动状态也可以表示出来。从而仿真的形象、逼真、易懂。软件不得少于以上功能要求。 |
| 8 | 网孔板 | 块 | 2 | 用于学生实训安装电气元件、实训内容的自主创新、实训内容扩展升级； |
| 9 | 实验说明书 | 套 | 1 | 指导学生实训 |

实训电气元件要求：

| 序号 | 名称 | 参考型号与规格 | 单位 | 数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 三相漏电开关 | DZ47LE-32 | 只 | 2 |  |
| 2 | 三相熔断器 | RT18-32 | 只 | 4 |  |
| 3 | 交流接触器 | CJX2-0910 220V | 只 | 8 |  |
| 4 | 中间继电器 | JZ7-44 AC220V | 只 | 4 |  |
| 5 | 时间继电器 | F5-T2 AC220V 通电型 | 只 | 2 |  |
| 6 | 时间继电器 | F5-D2 AC220V 断电型 | 只 | 2 |  |
| 7 | 热继电器 | NR2系列 | 只 | 2 |  |
| 8 | 单向电能表 | DD282 0.5（2）A | 只 | 2 |  |
| 9 | 综合支架 | 内置按钮4只、指示灯4只、急停1只、转换开关1只， 选择开关2只、3只大功率电阻电阻 | 只 | 2 |  |
| 10 | 行程开关 | LX19-001 | 只 | 8 |  |
| 11 | 线槽 | 5025 | 米 | 4 |  |
| 12 | 接线端子 | TB1512 | 只 | 6 |  |
| 13 | 硬线 | 1平方 | 90米/卷 | 2 |  |
| 14 | 软线 | 0.75平方 | 25米/卷 | 4 |  |
| 15 | 导轨 | 200mm | 条 | 10 |  |
| 16 | 灯开关 | 86型 4开 | 只 | 2 |  |
| 17 | 灯头 |  | 只 | 4 |  |
| 18 | 灯泡 | AC220V/40W | 只 | 4 |  |
| 19 | 明盒 | 86型 | 个 | 2 |  |
| 20 | 塑料原木 | Φ100mm | 只 | 4 |  |
| 21 | 辅助触头组 | F4-22 | 只 | 8 |  |

仪表及照明/单三相电机控制实训考核装置

- 总体要求;

该实训考核设备要求结合生产实际和职业岗位的技能要求，按照职业学校的教学和实训要求研制和开发的产品。该实训考核设备适合高等职业学校、中等职业学校的机电设备安装与维修、机电技术应用、电气运行与控制、电气技术应用和电子电器应用与维修等专业和非电类专业的《电工技术》、《电工基本技能》、《电工测量与仪表》、《电机与电气控制》、《电动机控制电路》、《电力拖动控制电路》等相关专业模块的职业能力教学与实训。

- 技术指标：

1.工作电源：三相四线 供电  AC 380 V/220 V   50 Hz；

2.外形尺寸：长（mm）×宽（mm）×高（mm）不少于800×600×1700；

3.	整机消耗视在功率：≤ 1 KVA；

4.	安全保护：

1)漏电保护动作电流：≤30mA、

2)漏电保护动作反应时间：≤0.1S；

3)具有过压、过流、过载、漏电保护措施，符合国家相关标准

- 实训要求：

3.1仪表照明实训：

1)住宅电气照明控制单元的安装；

2)多住户照明配电装置安装；

3)楼道照明灯具安装；

4)声控照明灯安装；

5)日光灯安装；

6)防爆灯具的安装；

7)风扇及插座的安装；

8)单相电度表的安装；

9)直接式三相有功电度表的安装；

10)配电流互感器的三相有功电度表的安装；

11)电流互感器与电流表完全星形接线测量三相电流；

12)电流互感器与电流表不完全星形接线测量三相电流；

13)一只电压表测量三相电压的接线；

14)单相电机的正、反转控制；

15)单相电机的调速控制。

3.2电机实训：

1)	工厂电气控制箱电路的安装；

2)	交流异步电动机的点动控制电路连接；

3)	交流异步电动机的单向连续转动的控制电路连接；

4)	三相异步电动机直接起动、停车的控制电路连接；

5)	接触器联锁的三相交流异步电动机正、反转控制电路的连接；

6)	按钮联锁的三相交流异步电动机正、反转控制电路的连接；

7)	按钮、接触器联锁的三相交流异步电动机正、反转控制电路的连接；

8)	三相交流异步电动机Y-△（手动切换）启动控制电路的连接；

9)	三相交流异步电动机Y-△（时间继电器切换）启动控制电路的连接；

10)三相交流异步电动机反接制动控制电路的连接；

11)多台（3台及以下）电动机的顺序控制电路的连接

12)电动机的往返行程控制电路的连接；

13)双速电动机调速控制电路的连接；

14)简单的继电器程序控制电路连接；

15)普通车床控制电路的连接；

16)电动葫芦控制电路的连接。

3.3技能鉴定考核：

1)日光灯电路的连接；

2)两只开关控制一盏灯电路的连接；

3)1灯、1插座电路的连接；

4)两分路照明配电板电路安装；

5)电流表与电流互感器Y连接电路的安装；

6)电流表与电流互感器V连接电路的安装；

7)三相有功电度标与互感器电路连接测量三相有功功率；

8)用三相电度表直接测量三相有功功率；

9)电压换相开关与电压表连接测量三相电压。

10)三相交流异步电动机既能点动，又能连续转动的控制电路连接；

11)两地控制电路的连接；

12)双重联锁的正反转控制电路的连接；

13)按钮切换的双速电动机调速控制电路的连接；

14)时间继电器切换的双速电动机调速控制电路的连接；

15)速度继电器配合的反接制动控制电路的连接；

- 配置要求：

| 序号 | 名称 | 参考技术规格 | 单位 | 数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 实训柜 | 钢结构,带自锁脚轮设备可自由、灵活的布置、安装。不少于800×800×1800mm | 台 | 1 | 钢结构 |
|  | 单相漏电开关 | DE47LE-32-16A1P | 只 | 1 |  |
|  | 单相电度表 | DD282型 | 只 | 1 |  |
|  | 漏电断路器 | NL18-20 | 只 | 1 |  |
|  | 日光灯套件 | 8W | 套 | 1 |  |
|  | 调光开关 | 220V | 只 | 1 |  |
|  | 触摸式开关 | 220V | 只 | 1 |  |
|  | 声控式开关 | 220V | 只 | 1 |  |
|  | 单相插座 | 三孔（泰力一插） | 只 | 2 |  |
|  | 单相熔断器 | RT18-32 | 只 | 2 |  |
|  | 灯座 | 螺旋式 | 只 | 7 |  |
|  | 防爆灯 | 60W | 只 | 1 |  |
|  | 风扇小电机 |  | 只 | 1 |  |
|  | 电机电容 | 1.5uF±5%400V AC | 只 | 1 |  |
|  | 接线端子排 | TB-12个端子（2512） | 只 | 1 |  |
|  | 接线端子排 | TB-6个端子（2506） | 只 | 5 |  |
|  | 接线端子排 | TB-3个端子（2503） | 只 | 18 |  |
|  | 单相电容运行异步电动机 | JW6312 120W | 只 | 1 |  |
|  | 指示灯 | AD11-25/40-1G | 只 | 9 |  |
|  | 带灯按钮 | LA19-11D | 只 | 8 |  |
|  | 万能转换开关 | LW5D-16D0723/3型 | 只 | 1 |  |
|  | 电压表6L2 | D3020152/450V | 只 | 2 |  |
|  | 电流表6L2 | 5A | 只 | 2 |  |
|  | 热继电器 | JR36-20 | 只 | 3 |  |
|  | 三相电度表 | DT8型 | 只 | 1 |  |
|  | 电流互感器 | LMK1-0.5 30/5A | 只 | 3 |  |
|  | 交流接触器 | CJ20-16/380V | 只 | 6 |  |
|  | 中间继电器 | JZ7-44 380V | 只 | 2 |  |
|  | 控制变压器 | BK2-150 380V/127V/36V | 只 | 1 |  |
|  | 三相漏电开关 | DZ47LE-32 | 只 | 1 |  |
|  | 三相空气开关 | DZ15-40/3902 | 只 | 1 |  |
|  | 三相电动机 | JW6314 180W/380V/0.4A | 只 | 2 | 其中一个带速度继电器 |
|  | 三相双速电机 |  | 只 | 1 |  |
|  | 行程开关 | LX19-001 AC380V DC220V 5A | 只 | 6 |  |
|  | 整流桥 | DBPC20-10 | 只 | 2 |  |
|  | 时间继电器 | ST3-380V | 只 | 2 |  |
|  | 单相熔断器 | RT18-32/2P | 只 | 2 |  |
|  | 杆式电阻 | 20W 8Ω | 只 | 3 |  |
|  | 接线端子排 | DT-1520/20个端子 | 只 | 6 |  |
|  | 接线端子排 | TB-12个端子（2512） | 只 | 13 |  |
|  | 接线端子排 | TB-6个端子（2506） | 只 | 10 |  |
|  | 接线端子排 | TB-3个端子（2503） | 只 | 4 |  |
|  | 电线 | 42芯 | 卷 | 1 |  |
|  | 三相熔断器 | RT18-32 | 个 | 2 |  |
|  | 线绕电阻 | 8Ω 20W | 个 | 3 |  |

电工实训工具套装

包含万用表、尖嘴钳、剥线钳、平口起子、梅花起子、尖嘴钳、电工刀、钳形电流表、摇表。

注：

- 以上如有加“★”的条款内容为本项目的实质性技术或服务要求，如不满足，按无效投标处理。

2、为有助于投标人选择投标产品，项目说明中提供了推荐品牌（或型号）、参考品牌（或型号）等，但这些品牌（或型号）仅供参考，并无限制性。投标人可以选择性能不低于推荐（或参考）的品牌（或型号）的其他品牌产品，但投标时应当提供有关技术证明资料，未提供的可能导致投标无效；

3、投标人应当在投标文件中列出完成本项目并通过验收所需的所有各项服务等明细表及全部费用。中标人必须确保整体通过用户方及有关主管部门验收，所发生的验收费用由中标人承担；投标人应踏勘现场，如投标人因未及时踏勘现场而导致的报价缺项漏项废标、或中标后无法完工，投标人自行承担一切后果；

4、如对本招标文件有任何疑问或要求澄清，请按本招标文件的规定提出，否则视同理解和接受。

5、根据财库[2019]9 号及财库[2019]19 号文件规定，台式计算机，便携式计算机、平板式微型计算机，激光打印机，针式打印机，液晶显示器，制冷压缩机（冷水机组、 水源热泵机组、溴化锂吸收式冷水机组），空调机组[多联式空调（热泵）机组（制冷量＞ 14000W），单元式空气调节机（制冷量＞14000W）]，专用制冷、空调设备（机房空调）， 镇流器（管型荧光灯镇流器），空调机[房间空气调节器、多联式空调（热泵）机组（制冷量≤14000W）、单元式空气调节机（制冷量≤14000W）]，电热水器，普通照明用双端荧光灯，电视设备[普通电视设备（电视机）]，视频设备（视频监控设备、监视器），便器（坐便器、蹲便器、小便器），水嘴均为节能产品政府采购品目清单内标注“★”的品目，属于政府强制采购节能产品。若采购货物属于以上品目清单的产品时，投标人的投标货物必须使用政府强制采购的节能产品，投标人必须在投标文件中提供所投产品《市场监管总局关于发布参与实施政府采购节能产品、环境标志产品认证机构名录的公告》(2019年第16号)中认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品认证证书复印件并加盖公章，否则投标投标无效。

6、上述产品的控制电脑由采购人另行提供。

- 第四章 评审方法

| 评分因素 |  | 评分点 | 评分标准 | 评审意见 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 是 | 否 |
| 初步评审 | 资格 检查 | 具有独立承担民事责任的能力 | 如投标人是企业（包括合伙企业），应提供在工商部门注册的有效 “企业法人营业执照”或“营业执照”； 如投标人是事业单位，应提供有效的“事业单位法人证书”；投标人是非企业专业服务机构的，应提供执业许可证等证明文件； 如投标人是个体工商户，应提供有效的“个体工商户营业执照”； 如投标人是自然人，应提供有效的自然人身份证明。 |  |  |
|  |  | 具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度 | 投标人是法人的，应提供上一年度（2021年）经审计的财务报告，或银行出具的资信证明。其他组织和自然人，没有经审计的财务报告，提供银行出具的资信证明。 |  |  |
|  |  | 具有履行合同所必需的设备和专业技术能力 | 投标人履行合同所必须的设备和专业技术能力的证明材料或声明。 |  |  |
|  |  | 有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录 | 投标人依法缴纳税收的证明材料：本项目投标截止时间前 6 个月内（至少提供1个月）缴纳税收的凭据；投标人依法缴纳社会保障资金的证明材料：本项目投标截止时间时间前 6个月内（至少提供1个月）缴纳社会保险的凭据（专用收据或社会保险交纳清单）；投标人为其他组织或自然人的，也需要按此项规定提供缴纳税收的凭据和交纳社会保险的凭据。如投标人的社会保险为委托第三方代缴，还需同时提供投标人与第三方服务机构签署的服务合同（合同中应明确写明第三方为投标人代缴其社会保险） |  |  |
|  |  | 参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录 | 参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明 |  |  |
|  |  | 服务商未列入失信被执行人、重大税收违法失信主体、政府采购严重违法失信行为记录名单 | “信用中国”网站或“中国政府采购网”查询信息：1）未被列入失信被执行人； 2）不是重大税收违法失信主体的供应商； 3）未被列入政府采购严重违法失信行为记录名单。 |  |  |
|  |  | 法律、行政法规规定的其他条件 | 具备法律、行政法规规定的其他条件。 |  |  |
|  |  | 供应商为中小企业 | 请根据\"落实政府采购政策需满足的资格要求\"，上传对应的资格文件，格式以采购文件要求为准。 |  |  |
|  | 符合性检查 | 投标人名称 | 是否与营业执照或事业单位法人证书、税务登记证一致 |  |  |
|  |  | 投标文件内容 | 投标文件按照招标文件规定的内容填写 |  |  |
|  |  | 法人授权 | 投标文件提供法定代表人授权委托书或提供法定代表人身份证明 |  |  |
|  |  | 投标保证金 | 按规定提交投标保证金 |  |  |
|  |  | 投标文件签署 | 投标文件上法定代表人或其授权代理人的签字、投标人的盖章齐全 |  |  |
|  |  | 投标有效期、交付使用期、交付地点、质保期 | 投标文件承诺投标有效期、交付使用期限、交付地点、质保期满足招标文件要求 |  |  |
|  |  | 报价 | 报价未超过招标文件中规定的预算金额或者最高限价 |  |  |
|  |  | 采购需求 | 响应文件载明的采购范围符合采购文件要求，无重大偏离。 |  |  |
|  |  | 其他 | 1、投标文件未附有采购人不能接受的条件或不符合招标文件的其他要求。 2、不属于法律、法规、规章规定无效投标的其他情形。 |  |  |
| 评分因素 |  | 评分点 | 评分标准 |  |  |
| 详细评审 | 价格 （30分） | 投标报价（30分） | 评标基准价=有效投标报价的最低值，有效投标报价等于基准值的得满分，投标报价得分=（评标基准价/投标报价）×30%×100。有效投标报价为通过初步审查的供应商报价 |  |  |
|  | 商务标（10分） | 业绩（10分） | 供应商提供近三年内（2019年1月1日-至今）类似项目业绩，每提供一个得2分，最多得10分。注：以上有效业绩需提供合同复印件，包括合同首页、显示业绩内容的相关页和签字页。未提供及提供材料不全的本项不得分。 |  |  |
|  | 技术标（60分） | 技术参数指标响应程度(20分) | 根据所投产品的配置与性能指标的响应程度打分，全部响应招标文件采购需求的得20分。每有一项指标（除★项）负偏离的扣4分，此项最高得20分，最低得0分。供应商提供的参数如有虚假应标，将导致投标无效。 |  |  |
|  |  | 产品质量性能 （10分） | 根据投标人提供产品的性能及标准，产品的先进性、可靠性、稳定性、安全易操作性等进行评价。 产品先进可靠、稳定性强、安全易操作得10分； 产品可靠、稳定性一般、操作性一般，得7分； 产品一般、稳定性差、不易操作，得3分； 不能满足需求或未提供，得0分。 |  |  |
|  |  | 供货、安装、验收方案（7分） | 根据货运工具、供货安装人员配备情况等供货、安装、验收措施方案进行综合评价。 满足本项目采购需求，方案完善合理、科学可行，得7分； 满足本项目采购需求，方案一般、合理可行，得5分； 满足本项目采购需求，方案较差、基本可行，得2分； 不能满足采购需求或未提供得0分。 |  |  |
|  |  | 售后服务方案 （8分） | 根据售后培训、保修、应急处理等售后服务措施方案进行综合评价。 满足本项目采购需求，方案完善合理、科学可行，得8分； 满足本项目采购需求，方案一般、合理可行，得5分； 满足本项目采购需求，方案较差、基本可行，得2分； 不能满足采购需求或未提供得0分。 |  |  |
|  |  | 培训方案（8分） | 对学校教师进行使用培训，提出培训方案及培训计划进行综合评价。 足本项目采购需求，方案计划完善合理、科学可行，得8分； 满足本项目采购需求，方案计划一般、合理可行，得5分； 满足本项目采购需求，方案计划较差、基本可行，得2分； 不能满足采购需求或未提供得0分。 |  |  |
|  |  | 应急响应时间 （5分） | 承诺收到采购人应急服务需求时，能在2小时内响应、答复，并且12小时内到达现场并解决用户问题，得5分； 在2小时以上响应、答复，或者12小时以上到达现场并解决用户问题，得2分； 未提供得0分。 |  |  |
|  |  | 节能、环境标志产品（2分） | 1、本项目采购产品存在属于“节能产品政府采购品目清单”中优先采购范围产品，并且投标产品获得国家确定的认证机构出具的、处于有效期内的节能产品认证证书的，得1分；否则得0分。 2、本项目采购产品存在属于“环境标志产品政府采购品目清单”中优先采购范围产品，并且投标产品获得国家确定的认证机构出具的、处于有效期内的环境标志产品认证证书的，得1分；否则得0分。 本项最多得2分。 注：投标人须在投标文件中提供其所投产品有效认证证书复印件（加盖公章），否则不予认可。 |  |  |
|  | 合计 |  |  | 100分 |  |
|  | 注： 1、计算过程中，算术平均值保留2位小数（百分比亦取2位小数），第三位小数四舍五入。 2、投标人的最终得分为：所有评委对其评分的算术平均值。 |  |  |  |  |

# 第五章 合同格式及合同条款

（根据《政府采购法》和《中华人民共和国民法典》。采购人和供应商之间的权利和义务，应当按照平等的原则以合同方式约定。此合同书仅作为签订正式合同时的参考，正式合同书应包括本参考格式之内容。）

1. 合同文件

本合同所附下列文件是构成本合同不可分割的部分：

(1)采购文件

(2)合同条款

(3)中标人提交的响应文件

(4)技术规格（包括图纸，如果有的话）

(5)中标/成交通知书

2．合同范围和条件

本合同的范围和条件与上述文件的规定相一致。

3．货物及数量

本合同所提供的货物数量/服务详见磋商文件“第三章采购项目技术规格、参数及要求”。

4．合同金额

合同总金额为元人民币，分项价格见响应文件按报价明细表。

5．合同生效及支付条件和方式

6．交货时间和交货地点

本合同货物的交货时间和交货地点按磋商文件“第三章 采购需求”执行。

采购人（盖章）：	                    供　　方（盖章）：

单位地址：	                       单位地址：

法人代表授权人(签字)：	             法人代表授权人(签字)：

联 系 人：	                        联 系 人：

电　　话：	                        电　　话：

传　　真：	                        传　　真：

邮政编码：	                        邮政编码：

开户银行：	                        开户银行：

帐　　号：	                        帐　　号：

合同条款

1．有关概念

本合同下列术语应解释为：

1.1“合同”，系指买供双方签署的、合同格式中载明的买供双方所达成的协议，包括所有的附件、附录和上述文件所提到的构成合同的所有文件。

1.2“合同价”，系指根据合同规定供方在正确地履行合同义务后采购人应支付给供方的价格。

1.3“货物”，系指供方根据合同规定须向采购人提供的各种形态和种类的物品，包括产品、设备、配件等。

1.4“服务”，系指伴随本项目产生的，根据合同规定由供方承担的与供货有关的辅助服务，例如安装、调试、技术援助、培训、售后服务等以及合同中规定供方应承担的所有其它类似义务。

1.5“采购人”，系指磋商文件中所述购买货物和服务的单位。

1.6“供方”，系指磋商文件中所述提供货物和服务的公司或实体，亦即中标人。

1.7“天”，系日历天数。

2．技术规格

2.1交付货物的技术规格应与响应文件规定的技术规格以及所附的技术规格响应表相一致。

2.2除技术规格另有规定外，计量单位均使用中华人民共和国法定计量单位。

3．专利权

3.1供方应保证采购人在使用该货物或其任何一部分时免受第三方提出侵犯其专利权、商标权或工业设计权的起诉。若由此出现侵权诉讼，由供方承担全部责任。

3.2供方按合同要求为采购人提交的设计方案，其所有权、使用权等所有权力均转为采购人所拥有，供方放弃拥有关于设计方案的所有权力。

4.包装要求

4.1除合同另有规定外，供方提供的所有单独包装的货物都应具有原始的、完好的标准包装。如遇交付前已拆封货物，采购人有权拒绝接受或要求更换。

4.2每个包装箱内的装箱清单、使用说明书、质量证书、保修卡及软件使用说明等所有资料均须齐全。

5. 装运条件

5.1供方负责安排运输，运输费由供方承担。

5.2提单日期应视为实际交货日期。

5.3供方装运的货物不得超过合同规定的数量或重量。否则，供方应对超运数量或重量而产生的一切后果负责。

6. 付款

6.1本合同以人民币支付。

6.2供方按照合同规定交货。交货后供方把下列单据提交给采购人,采购人按合同规定审核后办理付款手续：

（1）发票

（2）质量证书

（3）详细配置、数量清单

（4）检验报告

6.3采购人按合同规定的合同生效及支付条件和方式安排付款。

7．伴随服务

7.1供方随同货物提交所供货物的技术资料。包括相应每套货物的中文技术文件，如：产品目录、操作手册、使用说明、维护手册或服务指南等。

7.2供方应提供下列服务：

（1）货物的现场安装和启动监督；

（2）提供货物组装和维修所必须的工具；

（3）在项目现场就货物的安装、启动、运行和维护，按采购人的要求提供技术培训。

7.3伴随服务的费用含在合同价中，不另行支付。

8.备品备件

8.1供方可能被要求提供下列与备件有关的材料、通知和资料：

（1）采购方从供方选购备件，但前提条件是该选购并不能免除供方在合同保证期内所承担的义务；

（2）在备件停止生产的情况下，供方应事先将要停止生产的计划通知买方有足够的时间采购所需的备件；

（3）在备件停止生产后，如果采购方要求，供方应免费向采购方提供备件的蓝图、图纸和规格。

9、质量保证及售后服务

（一）质量保证

9.1供方保证所提供的货物是全新的、未使用过的，是完全符合合同规定的质量、规格和性能要求的。保证货物在正常使用和保养条件下，在其使用寿命内具有满意的性能。在质保期内供方免费提供货物正常使用情况下发生故障的维修服务和更换配件服务。在供方或制造商承诺的货物质量保证期内，供方对由于设计工艺或材料的缺陷而产生的故障负责；货物无质保期的，供方在两年内对由于设计工艺或材料的缺陷而产生的故障负责。

9.2在质保期内或货物无质保期的则在三年内，如果货物的数量、质量或规格与合同不符，或证实货物有缺陷的，采购人可尽快以书面形式向供方提出本保证下的索赔。

9.3供方在收到索赔通知后十日内须免费更换有缺陷的货物或部件。

9.4供方在收到索赔通知后十日内没有弥补缺陷，采购人可采取必要的补救措施，其风险和费用将由供方承担，采购人根据合同规定向供方行使的其它权利不受影响。

(二)质量保证期后服务

9.5 质保期满后，若有零部件出现故障，经权威部门鉴定属于寿命异常问题（明显短于该零部件正常寿命时），则由供方负责免费更换及维修。

9.6 质保期满后，应采购方要求，供方应按投标时的价格与采购方签订定期维修保养合同及提供采购方所需零配件，若投标时的价格高于市场价，则按市场价与与采购方签订定期维修保养合同及提供采购方所需零配件。

9.7 乙方交货后，若设备发生故障，乙方应在甲方报修后24小时内到达。

10．检验

10.1在交货前，供方应对货物的质量、规格、性能、数量等进行详细全面的检验，并出具一份证明货物符合合同规定要求的检验报告。检验报告是付款必要的文件组成部分，但不作为对有关质量、规格、数量的最终检验。

10.2货物交付后，采购人申请有关部门对货物的质量、数量等进行检验并出具检验证书。

11．索赔

11.1采购人有权根据有关部门出具的检验证书向供方提出索赔。

11.2在合同条款第8条规定的质保期内，如果供方对差异负有责任而采购人提出索赔，供方应按照采购人的损失程度进行赔偿。

12．供方履约延误

12.1供方应按规定的时间交货和提供服务。

12.2如供方无正当理由而拖延交货，采购人将从货款中扣除误期赔偿费而不影响合同项下的其他补救方法，赔偿费按每周迟交货物交货价或未提供服务费用的百分之一（1%）计收，直至交货或提供服务为止。误期赔偿费的最高限额不超过误期货物或服务合同价的百分之五（5%）。一周按七（7）天计算，不足七（7）天按一周计算。一旦达到误期赔偿费的最高限额，采购人有权终止合同。

12.3在履行合同过程中，如果供方遇到可能妨碍按时交货和提供服务的情况时，应及时以书面形式将拖延的事实、可能拖延的期限和理由通知采购人。采购人在收到通知后，要尽快对情况进行评价，并确定是否通过修改合同酌情延长交货时间以及是否收取误期赔偿费。延期应通过修改合同的方式由双方认可。

12.4供方交付的货物不符合磋商文件、响应文件和本合同规定的，采购方有权拒收，并且供方需向采购方支付本合同总价10%的违约金。

13．不可抗力

13.1如果双方任何一方由于经双方认可属于不可抗力的事故，致使影响合同履行时，履行合同的期限予以延长，延长的期限应相当于事故所影响的时间。不可抗力事件是指买供双方在缔结合同时所不能预见、并且它的发生及其后果是无法避免及无法克服的事件，比如战争、严重火灾、洪水、台风、地震等。

13.2受事故影响的一方应在不可抗力发生后尽快以传真、电报通知另一方，并在事故发生后14天内，将有关部门出具的证明文件用特快专递或挂号信寄给另一方。如果不可抗力影响时间延续90天以上时，双方可通过友好协商在合理的时间内达成进一步履行或解除合同的协议。

14．税费

14.1政府根据现行税法对供方征收的与本合同有关的一切税费均由供方负担。

15．违约终止合同

15.1出现下列情况之一，采购人在对供方违约而采取的任何补救措施不受影响的情况下，可向供方发出终止部分或全部合同的书面通知书。

（1）如果供方未能按合同规定的期限或采购人同意延长的限期内提供部分或全部货物（服务）、完成工程施工；

（2）供方在收到采购人发出的违约通知后20天内，或经采购人书面认可延长的时间内未能纠正其过失；

（3）如果供方未能履行合同规定的其它任何义务。

15.2在采购人根据上述第15.1条规定，终止了全部或部分合同后，采购人可以依其认为适当的条件和方法购买类似未交的货物、服务或进行工程施工，供方应对采购人购买类似货物、服务或进行工程施工所超出的费用部分负责，并继续执行合同中未终止部分。

16．破产终止合同

16.1如果供方破产或无清偿能力时，采购人可在任何时候以书面形式通知供方终止合同而无须给供方补偿。终止该合同将不损害或影响采购人已经采取或将要采取的补救措施的权利。

17．转让

17.1除采购人事先书面同意外，供方不得部分转让或全部转让其应履行的合同义务。

18．适用法律

18.1本合同应按中华人民共和国的法律进行解释。

19．合同生效

19.1合同在双方授权代表签字并盖章后生效。

19.2本合同一式四份，以中文书写，采购人、供方、采购中心、政府采购监管部门各执一份。

20.  争议解决方式

20.1 合同实施或与合同有关的一切争议应通过双方协商解决。若协商不成，则向采购人所在地法院提起诉讼。

21．合同修改

21.1除双方签署书面修改协议，并成为本合同不可分割的一部分的情况之外，本合同不得有任何变化或修改。

# 第六章 竞争性磋商响应文件格式

目  录

一、投标文件封面

二、投标人基本情况

三、不参与围标串标承诺书

四、开标一览表

五、投标报价明细表

六、竞争性磋商函

七、法定授权人委托书

八、投标保证金

九、商务条款偏离说明表

十、供应商认为有必要提供的其他资料

十一、类似项目业绩

十二、投标人自行编写的技术文件

十三、投标人自行编写的服务文件

十四、其他材料

- 一、投标文件格式

一、投标文件封面

（项目名称）

（项目编号）

（包号）

响应文件

投标人                       （盖章）

法定代表人                    （签字或盖章）

日期                   （年/月/日）

- 一、资格审查材料

- （一）投标人基本情况

投标人基本情况表

| 投标人名称 |  |  |
| --- | --- | --- |
| 联系地址 |  |  |
| 企业资质 |  |  |
| 企业从业人员数量 |  |  |
| 资产总额 | 截止上一年度资产总额： |  |
| 营业收入 | 上一年度营业收入： |  |
| 法定代表人 | 姓名： 职务： 职称： 电话： |  |
| 技术负责人 | 姓名： 职务： 职称： 电话： |  |
| 联系方式 | 联系人： 电话： 传 真： 邮箱： |  |
| 基本账户 | 名 称： | 账号： |
| 企业关联情况 | 1：与我公司单位负责人为同一人的其他单位名称： □无； □有： 2、与我公司存在控股、管理关系的其他单位的名称： □无； □有： 备注： 1、“单位负责人”是指单位法定代表人或者法律、行政法规规定代表单位行使职权的主要负责人。 2、本条所规定的控股、管理关系仅限于直接控股、直接管理关系，不包括间接的控股或管理关系。 |  |

说明：投标人基本情况表后附营业执照、组织机构代码证、税务登记证，如三证合一，只需要导入营业执照即可。附《中华人民共和国政府采购法》第二十二条应当具备的条件。如有采购文件有特定资格要求，还应上传相关证件。

投标人[盖章]：

法定代表人或授权代理人（签字或盖章）：

日期：

《中华人民共和国政府采购法》第二十二条应当具备的条件

①具有独立承担民事责任的能力；

②具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

③具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；

④有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

⑤参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；

⑥法律、行政法规规定的其他条件;

应提供以下内容及证明材料：

（一）财务状况报告；

投标人是法人的，应提供本单位上年度（2021年）经会计师事务所出具的审计报告复印件（报告中须包括资产负债表、利润表、现金流量表及所有者权益变动表及其附注），或银行出具的资信证明。银行资信证明可提供原件，也可提供银行在开标日前十二个月内开具资信证明的复印件，对于资信证明文件中写明“复印无效”的应提供原件。银行资信证明的抬头可以与采购人或采购代理机构名称不同。

投标人是其他组织或自然人的，应提供银行出具的资信证明。

银行资信证明应能说明该投标人与银行之间业务往来正常，无不良记录，企业信誉良好等。银行出具的存款证明不能作为银行资信证明。

（二）依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录：

投标人依法缴纳税收的证明材料：本项目投标截止时间前 6 个月内（至少提供1个月）缴纳税收的凭据（完税证、缴款书、印花税票、银行代扣（代缴）转账凭证等均可）；

投标人依法缴纳社会保障资金的证明材料：本项目投标截止时间时间前 6个月内（至少提供1个月）缴纳社会保险的凭据（专用收据或社会保险交纳清单）；

投标人为其他组织或自然人的，也需要按此项规定提供缴纳税收的凭据和交纳社会保险的凭据。如投标人的社会保险为委托第三方代缴，还需同时提供投标人与第三方服务机构签署的服务合同（合同中应明确写明第三方为投标人代缴其社会保险）。

（三）投标人须具有履行合同所必需的设备和专业技术能力，须附相关证明材料或声明：

格式：

本投标人郑重声明：

本公司（或单位）具备本项目履行合同所必需的设备和专业技术能力，特此承诺。

投标人名称（盖章）：

法定代表人或授权代理人（签字或盖章）：

年 月 日

（四）参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录的书面声明：

格式：

无重大违法记录声明书

（采购人）         ：

我公司参与         （项目名称、编号）投标，本公司郑重声明，我方参加本项目政府采购活动前三年内无重大违法记录，符合《政府采购法》规定的投标人条件。若贵方在本项目采购过程中发现我方政府采购活动前三年内有重大违法记录，我公司将无条件退出本项目的投标，并承担因此引起的一切后果。我方对此声明负全部法律责任。

特此声明

投标人（盖章）：

法定代表人或授权代理人（签字或盖章）：

日期：         年    月   日

（五）近三年内（本项目投标截止期前）被“信用中国”网站列入失信被执行人和重大税收违法案件当事人名单的、被“中国政府采购网”网站列入政府采购严重违法失信行为记录名单（处罚决定规定的时间内），不得参与本项目的政府采购活动，投标人须提供没有上述失信行为和重大税收违法失信主体的证明材料(查询日期自采购公告发布之日后，提供网页复印件加盖公章)。

投标人须提供“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）及中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）已公布的信用记录查询截图。

截图含：1）被列入失信被执行人

2）重大税收违法失信主体的投标人

3）列入政府采购严重违法失信行为记录名单

（六）

（六）中小企业声明函

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库[2020]46号）的规定，本公司(联合体)参加新疆生产建设兵团第十一师职业技术学校 的第十一师职业技术学校机电技术与应用实训基地建设项目 采购活动，提供的货物全部由符合政策要求的中小企业制造。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：

1. 光机电一体化实训考核装置 ，属于 工业（制造业）行业；制造商为（企业名称），从业人员    人，营业收入为     万元，资产总额为    万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

2.  电气安装与维修实训考核装置 ，属于 工业（制造业）行业；制造商为（企业名称），从业人员   人，营业收入为    万元，资产总额为万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

3. 电工综合实训考核设备 ，属于 工业（制造业）行业；制造商为（企业名称），从业人员    人，营业收入为     万元，资产总额为    万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

4. 电气装配实训装置  ，属于 工业（制造业）行业；制造商为（企业名称），从业人员    人，营业收入为     万元，资产总额为    万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

5. 仪表及照明/单三相电机控制实训考核装置  ，属于 工业（制造业）行业；制造商为（企业名称），从业人员    人，营业收入为     万元，资产总额为    万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

……

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（盖章）：

日 期：

注：从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

附：

关于印发中小企业划型标准规定的通知  工信部联企业〔2011〕300号

各省、自治区、直辖市人民政府，国务院各部委、各直属机构及有关单位：

为贯彻落实《中华人民共和国中小企业促进法》和《国务院关于进一步促进中小企业发展的若干意见》（国发〔2009〕36号），工业和信息化部、国家统计局、发展改革委、财政部研究制定了《中小企业划型标准规定》。

经国务院同意，现印发给你们，请遵照执行。

附件：

中小企业划型标准规定

一、根据《中华人民共和国中小企业促进法》和《国务院关于进一步促进中小企业发展的若干意见》(国发〔2009〕36号)，制定本规定。

二、中小企业划分为中型、小型、微型三种类型，具体标准根据企业从业人员、营业收入、资产总额等指标，结合行业特点制定。

三、本规定适用的行业包括：农、林、牧、渔业，工业（包括采矿业，制造业，电力、热力、燃气及水生产和供应业），建筑业，批发业，零售业，交通运输业（不含铁路运输业），仓储业，邮政业，住宿业，餐饮业，信息传输业（包括电信、互联网和相关服务），软件和信息技术服务业，房地产开发经营，物业管理，租赁和商务服务业，其他未列明行业（包括科学研究和技术服务业，水利、环境和公共设施管理业，居民服务、修理和其他服务业，社会工作，文化、体育和娱乐业等）。

四、各行业划型标准为：

（一）农、林、牧、渔业。营业收入20000万元以下的为中小微型企业。其中，营业收入500万元及以上的为中型企业，营业收入50万元及以上的为小型企业，营业收入50万元以下的为微型企业。

（二）工业。从业人员1000人以下或营业收入40000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员300人及以上，且营业收入2000万元及以上的为中型企业；从业人员20人及以上，且营业收入300万元及以上的为小型企业；从业人员20人以下或营业收入300万元以下的为微型企业。

（三）建筑业。营业收入80000万元以下或资产总额80000万元以下的为中小微型企业。其中，营业收入6000万元及以上，且资产总额5000万元及以上的为中型企业；营业收入300万元及以上，且资产总额300万元及以上的为小型企业；营业收入300万元以下或资产总额300万元以下的为微型企业。

（四）批发业。从业人员200人以下或营业收入40000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员20人及以上，且营业收入5000万元及以上的为中型企业；从业人员5人及以上，且营业收入1000万元及以上的为小型企业；从业人员5人以下或营业收入1000万元以下的为微型企业。

（五）零售业。从业人员300人以下或营业收入20000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员50人及以上，且营业收入500万元及以上的为中型企业；从业人员10人及以上，且营业收入100万元及以上的为小型企业；从业人员10人以下或营业收入100万元以下的为微型企业。

（六）交通运输业。从业人员1000人以下或营业收入30000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员300人及以上，且营业收入3000万元及以上的为中型企业；从业人员20人及以上，且营业收入200万元及以上的为小型企业；从业人员20人以下或营业收入200万元以下的为微型企业。

（七）仓储业。从业人员200人以下或营业收入30000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上，且营业收入1000万元及以上的为中型企业；从业人员20人及以上，且营业收入100万元及以上的为小型企业；从业人员20人以下或营业收入100万元以下的为微型企业。

（八）邮政业。从业人员1000人以下或营业收入30000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员300人及以上，且营业收入2000万元及以上的为中型企业；从业人员20人及以上，且营业收入100万元及以上的为小型企业；从业人员20人以下或营业收入100万元以下的为微型企业。

（九）住宿业。从业人员300人以下或营业收入10000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上，且营业收入2000万元及以上的为中型企业；从业人员10人及以上，且营业收入100万元及以上的为小型企业；从业人员10人以下或营业收入100万元以下的为微型企业。

（十）餐饮业。从业人员300人以下或营业收入10000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上，且营业收入2000万元及以上的为中型企业；从业人员10人及以上，且营业收入100万元及以上的为小型企业；从业人员10人以下或营业收入100万元以下的为微型企业。

（十一）信息传输业。从业人员2000人以下或营业收入100000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上，且营业收入1000万元及以上的为中型企业；从业人员10人及以上，且营业收入100万元及以上的为小型企业；从业人员10人以下或营业收入100万元以下的为微型企业。

（十二）软件和信息技术服务业。从业人员300人以下或营业收入10000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上，且营业收入1000万元及以上的为中型企业；从业人员10人及以上，且营业收入50万元及以上的为小型企业；从业人员10人以下或营业收入50万元以下的为微型企业。

（十三）房地产开发经营。营业收入200000万元以下或资产总额10000万元以下的为中小微型企业。其中，营业收入1000万元及以上，且资产总额5000万元及以上的为中型企业；营业收入100万元及以上，且资产总额2000万元及以上的为小型企业；营业收入100万元以下或资产总额2000万元以下的为微型企业。

（十四）物业管理。从业人员1000人以下或营业收入5000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员300人及以上，且营业收入1000万元及以上的为中型企业；从业人员100人及以上，且营业收入500万元及以上的为小型企业；从业人员100人以下或营业收入500万元以下的为微型企业。

（十五）租赁和商务服务业。从业人员300人以下或资产总额120000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上，且资产总额8000万元及以上的为中型企业；从业人员10人及以上，且资产总额100万元及以上的为小型企业；从业人员10人以下或资产总额100万元以下的为微型企业。

（十六）其他未列明行业。从业人员300人以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上的为中型企业；从业人员10人及以上的为小型企业；从业人员10人以下的为微型企业。

五、企业类型的划分以统计部门的统计数据为依据。

六、本规定适用于在中华人民共和国境内依法设立的各类所有制和各种组织形式的企业。个体工商户和本规定以外的行业，参照本规定进行划型。

七、本规定的中型企业标准上限即为大型企业标准的下限，国家统计部门据此制定大中小微型企业的统计分类。国务院有关部门据此进行相关数据分析，不得制定与本规定不一致的企业划型标准。

八、本规定由工业和信息化部、国家统计局会同有关部门根据《国民经济行业分类》修订情况和企业发展变化情况适时修订。

九、本规定由工业和信息化部、国家统计局会同有关部门负责解释。

十、本规定自发布之日起执行，原国家经贸委、原国家计委、财政部和国家统计局2003年颁布的《中小企业标准暂行规定》同时废止。

监狱企业证明文件（如适用）

投标人如是监狱企业，提供相关证明文件。

投标人（盖章）：

日期：

残疾人福利性单位声明函（如适用）

残疾人福利性单位声明函

本单位郑重声明，根据《财政部民政部中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府 采购政策的通知》（财库〔2017〕141 号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单 位，且本单位参加______单位的______项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承 担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人 福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

投标人（盖章）：

日 期：

备注：享受政府采购支持政策的残疾人福利性单位应当同时满足以下条件：

（1）安置的残疾人占本单位在职职工人数的比例不低于 25%（含 25%），并且安置的残疾人 人数不少于 10 人（含 10 人）；

（2）依法与安置的每位残疾人签订了一年以上（含一年）的劳动合同或服务协议；

（3）为安置的每位残疾人按月足额缴纳了基本养老保险、基本医疗保险、失业保险、工伤保 险和生育保险等社会保险费；

（4）通过银行等金融机构向安置的每位残疾人，按月支付了不低于单位所在区县适用的经省 级人民政府批准的月最低工资标准的工资；

（5）提供本单位制造的货物、承担的工程或者服务（以下简称产品），或者提供其他残疾人 福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

前款所称残疾人是指法定劳动年龄内，持有《中华人民共和国残疾人证》或者《中华人民共和 国残疾军人证（1 至 8 级）》的自然人，包括具有劳动条件和劳动意愿的精神残疾人。在职职工人 数是指与残疾人福利性单位建立劳动关系并依法签订劳动合同或者服务协议的雇员人数。

- （二）、不参与围标串标承诺书

本人作为（单位名称）                    的法人，清楚知晓我公司本项目投标活动，对以下事项作出承诺：

一、我单位遵循公开、公平、公正、诚实守信的原则，依法依规参与本项目竞标。

二、我单位在本项目招标投标活动中，未参与围标串标。

三、我单位如被查实在本项目招标投标活动中存在围标串标的，递交投标文件行为作为实施串通投标违法行为的关键环节，本人承担直接责任人员法律责任，接受相应行政处罚和失信惩戒。

项目编号：

标段号：

供应商单位名称：

供应商法人签名：

盖  章

年   月   日

- 报价文件组成

- （一）☆开标一览表

包号：                                         价格单位：元

| 分包名称 |  |
| --- | --- |
| 投 标 报 价 | 小写： 元 大写： 元 |
| 交付使用期 |  |
| 交付地点 |  |
| 质保期 |  |
| 备注： |  |

说明：1、投标人严格按照规定的格式填写。投标总价为优惠后报价，并作为评审及定标的依据。

- 任何有选择或有条件的投标总价或表中某一包填写多个报价，均将导致投标被拒绝。

投标人名称（盖章）：

法定代表人（签字或盖章） ：

日期：       年     月     日

- （二）投标报价明细表

项目编号、包号：                                         价格单位：元

| 项 | 1 | 2 | 3 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序 号 | 产品名称 | 品牌、型号 | 价格 |  |  |
|  |  |  | 单价 | 数量 | 小计 |
| 1 |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |
| 6 |  |  |  |  |  |
| 7 | …… |  |  |  |  |

说明：1.投标人必须填写报价明细表，否则将导致投标被拒绝。

2.投标报价包含安装调试费、维护与技术支持费、培训费用、备品备件费、运输与保险费等其他所有费用，均包含在投标报价中，不得单独列出。

- 三、商务文件组成

- （一）、竞争性磋商函

（代理机构名称）：

依据贵方 (采购项目名称/采购项目编号) 项目招标采购货物、服务的磋商邀请，我方代表（姓名、职务）经正式授权并代表供应商（供应商名称、地址）提交下述响应文件，提交电子响应文件。

1．磋商报价表；

2．磋商报价明细表；

3．所投货物、服务清单；

4．按磋商文件供应商须知和技术规格要求提供的有关文件；

5．资格证明文件；

6．按磋商文件的规定递交的磋商保证金。

在此，我方宣布同意如下：

1．所附《磋商报价表》中规定的应提交和交付的  （包号） 货物投标总价为（注明币种，并用文字和数字表示的投标总价）。

2．将按磋商文件的约定履行合同责任和义务。

3．已详细审查全部磋商文件，包括（修正或补充文件）（如有），对此无异议。

4．本投标有效期为自开标日起，共      个日历日。

5．接受磋商文件所列关于没收投标保证金的约定。

6．同意提供按照贵方可能要求的与其投标有关的一切数据或资料。

7.与本投标有关的一切正式往来信函请寄：

8.其他：

供应商名称(盖章)：

法定代表人(签字或盖章)：

地    址：

电    话：

电子函件：

日期：

说明：除可填报项目外，对本投标函的任何修改将被视为非实质性响应投标，从而导致该投标被拒绝。

- （二）☆法定代表人身份证明及授权委托书

法定代表人资格证明文件

（代理机构名称）：

兹有          同志为             公司法定代表人，代表我公司办理一切社会公务事宜，具有法律效力。

附法定代表人基本情况：

姓名：          性别：     年龄：     职务：

身份证号码：

通讯地址：

电话号码：                   邮政编码：

法定代表人《居民身份证》扫描件

投标人名称（盖章）：

法定代表人（盖章或签字） ：

日期：           年           月           日

法定代表人授权书

（代理机构名称）：

兹授权           同志为我公司参加贵单位组织的编号为（项目编号）的（项 目 名 称）采购活动的投标代表人，全权代表我公司处理在该项目采购活动中的一切事宜。代理期限从      年    月    日起至      年    月    日止。

投标人（盖章）：

法定代表人（盖章或签字）：

签发日期：       年     月     日

附：

代理人工作单位：

职务：                        性别：

身份证号码：

粘贴被授权人身份证（扫描件）

- （三）☆投标保证金

说明：此处上传投标保证金缴纳证明文件。（由新疆正元工程招标代理有限责任公司开具的投标保证金收据扫描件或保函扫描件）；

- （四）商务条款偏离说明表

采购项目编号：

采购项目名称：

| 序号 | 磋商文件条款 内容 | 响应文件条款 部分 | 偏离说明 | 响应文件中对应的页码 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| … |  |  |  |  |

注：1.供应商须对照招标文件中商务要求的条款进行逐项说明是否满足要求，如全部满足，可填写“无”。

- （五）供应商认为有必要提供的其他资料

1）进口原装产品明细表

项目编号、包号：                                         价格单位：元

| 序号 | 产品名称 产品名称 产品名称 | 品牌型号 | 制造商 | 产地 | 价格 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |
| 3 | … |  |  |  |  |
| 4 | 合计 |  |  |  |  |

说明：如所投产品为进口产品，须按规定格式逐项填写。

年   月   日

2）环境标志产品明细表

项目编号、包号：                                         价格单位：元

| 序号 | 产品名称 产品名称 | 企业名称 | 注册商标 | 规格型号 | 中国环境标志认证证书编号 | 认证证书有效截止日期 | 价格 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | … |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 合计 |  |  |  |  |  |  |

说明：

1、如所投产品为环保产品，须按规定格式逐项填写，否则评分时不予认可。如所投产品不是环保产品，可不填此表。

年   月   日

3）节能产品明细表

项目编号、包号：                                         价格单位：元

| 序号 | 产品名称 | 制造商 | 产品型号 | 节能标志认证证书号 | 节能产品认证证书有效截止日期 | 价格 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |
| 3 | … |  |  |  |  |  |
| 4 | 合计 |  |  |  |  |  |

说明：

1、如所投产品为节能产品，须按规定格式逐项填写，否则评分时不予认可。如所投产品不是节能产品，可不填此表。

年   月   日

4）小、微型企业产品明细表

项目编号、包号：                                         价格单位：元

| 序号 | 产品名称 | 制造商 | 产品型号 | 单价 | 数量 | 合价 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |
| 3 | … |  |  |  |  |  |
| 4 | 合计： |  |  |  |  |  |

说明：如所投货物为小、微型企业产品，须按规定格式逐项填写，否则评分时不予认可。

年   月   日

5）类似项目业绩表；

附：类似项目业绩表

采购项目编号：

采购项目名称：

| 项目名称 |  |
| --- | --- |
| 项目单位名称 |  |
| 项目单位联系人姓名及联系方式 |  |
| 合同金额 |  |
| 项目负责人 姓名 |  |
| 项目实施时间 |  |
| 项目内容说明 |  |

说明：1．每个合同须单独附表，并附上相关证明材料，否则专家在评审时将不予采信；

2．项目内容请详细说明所承担的具体工作内容，如：网络建设、系统集成、软件开发、网站建设等；

投标人法定代表人（盖章或签名）：

投标人名称（盖章）：

日期：       年      月    日

- 四、技术文件组成

- （一）投标人自行编写的技术文件

- 货物主要技术指标和运行性能：

<1>☆技术明细表（详细描述货物技术指标及性能，包括采用的新工艺、新技术、新材料等）；

项目编号、包号：

| 项 | 1 | 2 | 3 |
| --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 产品名称 品牌、型号 | 技术规格 | 备注 |
| 1 |  |  |  |
| 2 |  |  |  |
| 3 |  |  |  |
| 4 |  |  |  |
| 5 |  |  |  |
| 6 | … |  |  |

说明：1.投标人必须填写技术明细表。如果此表中所列内容无法满足招标文件中提出的要求或者与投标人在技术文件中提供的内容不一致，投标有可能被拒绝。

2.技术规格不得完全复制招标文件内容，否则按无效投标处理。

<2>同货物型号一致的产品手册、彩页、说明书等技术文件（包括但不限于招标文件中要求提供的投标产品样本、使用保养说明书、图纸以及产品检测报告和认定证书等技术资料）；

<3>货物技术规范偏离表

项目编号、包号：

| 序号 | 货物名称及编号 | 数量 | 招标文件技术规范、要求 | 投标文件对应规范 | 偏离 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

说明：如投标人提交的货物技术规范与招标文件的要求存在偏离，需逐项填写《技术规范偏离表》。正偏离、负偏离均应填写，如完全响应一致，可填写“无”。

- 货物配件、耗材、选件表和备件及特殊工具清单；

- 货物安装方案及验收标准；

- （二）投标人自行编写的服务文件

（十六）投标人自行编写的服务文件

①货物售后服务：

<1>货物的保修期和售后服务的程序、内容及措施；

<2>响应时间和技术支持情况；

<3>培训方案及内容；

②售后服务网点明细表（包括联系人、详细地址、电话、传真）及本地化服务情况一览表；

附本地化服务一览表：

| 投标人名称 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 本地化服务形式 | □ 在本地具有固定的合作伙伴 □ 在本地注册成立 |  |  |
| 以下本地注册的公司无需填写 |  |  |  |
| 本地化服务地点及联系方式 |  | 负责人及联系方式（附身份证号码） |  |
| 服务人员名单及联系方式（附身份证号码）： |  |  |  |
| 其他有关证明文件说明（如营业执照等）： |  |  |  |
| 备注：1、具有合作伙伴的应填写合作伙伴的相关资料，并提供双方的合作协议以及合作伙伴的营业执照等证明文件。 2、如供应商不能提供本地化服务，可不填报。 |  |  |  |