项目编号：HTXZFCG(2021FS)126号001

### 和田县高效节能温室及配套设施项目（三期）

### —采购及运营

招标文件

招  标  人：新疆和田国家农业科技园区和田县产业区管理委员会

招标代理人：新疆弘伟工程项目管理有限公司

日  期：2021年12月

招投标监督管理机构备案登记栏：

本招标文件已报备 项目名称：和田县高效节能温室及配套设施项目（三期）-采购及运营 备案人： 备案日期：

### 和田县人民政府采购中心

目   录

第一章 招标公告	4

第二章  投标人须知	9

第三章  评标办法	23

第四章 合同附件格式及条款	29

第五章 货物（产品）采购清单	42

第六章  技术标准及要求	47

第七章  投标文件格式	50

- 招标公告

和田县高效节能温室及配套设施项目（三期）-采购及运营招标公告

项目概况：和田县高效节能温室及配套设施项目（三期）-采购及运营 招标项目的潜在投标人应在新疆政府采购网http://www.ccgp-xinjiang.gov.cn/home.html获取招标文件，并于 2022年1月6日11:00时（北京时间）前递交投标文件。

- 一、项目基本情况

1、项目编号：HTXZFCG(2021FS)126号001

2、项目名称：和田县高效节能温室及配套设施项目（三期）-采购及运营

3、预算金额：14000万元

4、最高限价：14000万元(此采购预算为最高限价、如超过预算价的报价为无效报价）

5、采购需求：

| 标项序号 | 标项名称 | 数量 | 预算金额 （元） | 单位 | 简要规格描述 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 和田县高效节能温室及配套设施项目（三期）-采购及运营 | 1 | 140000000 | 批 | 采购200座高效节能温室大棚，每座棚面积2249平方米(长160米、宽14米,耳房长3米、宽3米)，地上一层，钢结构，配套水、电等其它相关配套设施等，以及采购工程的施工、维护、交运、运营、验收合格、移交前维护、交付使用以及技术支持和售后服务等（具体的技术参数、指标和质量要求等详见招标文件）。 | / |

- 合同履行期限：大棚建设工期为40日历天，大棚运营期限为自工程投入使用起10年。

7、资金来源：衔接资金及其他资金

- 二、申请人的资格要求

- 1.满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定；

2.落实政府采购政策需满足的资格要求：1）根据财政部、工业和信息化部关于印发《政府采购促进中小企业发展暂行办法》的通知(财库[2011]181号)。 2）投标人及其所投产品的制造商均属于《工业和信息化部、国家统计局、国家发展和改革委员会、财政部关于印发中小企业划型标准规定的通知》(工信部联企业[2011]300号)中规定的小型、微型企业标准的，按招标文件格式提供《中小企业声明函》等政府采购政策。3）《财政部 发展改革委 生态环境部 市场监管总局关于调整优化节能产品、环境标志产品政府采购执行机制的通知》（财库〔2019〕9号）。

- 3.资格要求：

3.1．企业资质要求：

（1）具有[建筑工程·建筑工程三级](含)以上资质证书原件，同时具备钢结构工程专业承包三级（含）以上资质；

（2）具有经年审合格的三证合一营业执照原件；

（3）运营单位营业执照经营范围应包含农业经营类似经营范围，并在人员、设备、资金等方面具有承担本工程能力。

（4）供应商须具备有效的安全生产许可证原件；

（5）具有 2020 年度由第三方财务审计机构出具的财务审计报告原件（2021 年新成立的公司可不提供但需提供银行出具的近三个月的资信证明原件）；

（6）具有开标前近半年依法缴纳税收证明原件；

3.2 项目负责人资质要求： 具有[注册二级建造师·建筑工程](含)以上资质证书原件；

3.3 投标其他条件：

（1）法定代表人投标需携带《法定代表人证明书》原件及法定代表人身份证原件，委托代理人投标需携带《法定代表人授权委托书》原件及委托代理人身份证原件（法人及被委托人需提供所在公司缴纳社保的证明，提供近 3 个月的社保缴费个人明细）；

（2）项目负责人无需到场，报名建造师无在建项目，且开标现场须登录新疆工程建设云（http://jsy.xjjs.gov.cn）查询注册建造师是否为本单位注册人员，并具有近三年类似项目业绩不得少于 1 项（近三年指 2018 年12 月至今项目的中标通知书和合同及竣工验收报告的复印件，类似项目业绩指建设规模、结构类型、使用功能相似的业绩，且业绩证明材料须反映出项目负责人），外省企业进疆从事建筑活动，应登录新疆工程建设云（http//jsy.xjjs.gov.cn/dataservice/inde x）注册报送企业基本信息和人员信息，其项目人员为信息报送册注册人员。且在人员、设备、资金等方面具有承担本工程的能力。

（3）企业负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同投标人，不得参加同一合同项下的政府采购活动。否则，皆取消投标资格；

（4）凡拟参加本次招标项目的投标人，如在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）、国家企业信用信息公示系统（http://www.gsxt.gov.cn）被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单的（尚在处罚期内的）、经营异常名录的，将拒绝其参加本次政府采购活动，如三年内有不良记录的，将拒绝其参加本次政府采购活动（查询截止时点：本公告发布之日至响应文件递交截止时间之间任意时刻的查询，加盖单位鲜公章）

（5）本项目（是/否）接受联合体投标:是（联合体组成为施工企业+运营方，联合体成员不得超过两家，联合体成员之间须签订联合体投标协议，并由运营方作为联合体牵头人）。

- 三、获取招标文件

1、时间：2021年12月14日至2022年1月5日

2、地点：新疆政府采购网（www.ccgp-xinjiang.gov.cn）

3、方式：在符合该公告报名条件的前提下，可在该公告附件中自行下载文件并参与投标，不再需要报名，在开标时带原件进行资格审查。

4、售价（元）：0

- 四、提交投标文件截止时间、开标时间和地点

1、提交投标文件截止时间：2022年1月6日 11:00  （北京时间）

2、投标地点：和田县行政服务和公共资源交易中心（和田县经济新区昌盛路）

3、开标时间： 2022年1月6日 11:00 （北京时间）

4、开标地点：和田县行政服务和公共资源交易中心（和田县经济新区昌盛路）

五、公告期限

自本公告发布之日起5个工作日。

- 六、其他注意事项

（一）其他事项

本项目公告期限为5个工作日，供应商认为采购文件使自己的权益受到损害的，可以自收到采购文件之日（发售截止日之后收到采购文件的，以发售截止日为准）或者采购文件公告期限届满之日（公告发布后的第6个工作日）起7个工作日内，以书面形式向采购人和采购代理机构提出质疑。分散采购限额标准以上的项目，质疑供应商对采购人、采购代理机构的答复不满意或者采购人、采购代理机构未在规定的时间内作出答复的，可以在答复期满后十五个工作日内向同级政府采购监督管理部门投诉。

- 七、对本次招标提出询问，请按以下方式联系。

1、采购人信息

名    称：新疆和田国家农业科技园区和田县产业区管理委员会

项目联系人（询问）：齐媚

项目联系方式（询问）：0903-2934755

2、采购代理机构信息

名 称：新疆弘伟工程项目管理有限公司

地 址：和田市肖尔巴格乡库木巴格村 270 号

项目联系人：武一博

项目联系方式（询问）：15001515861

特别提醒：

1、投标企业请认真核实营业执照经营范围，开标时将严格按照营业执照经营范围核实，无经营范围的企业一切责任将由贵公司自行承担。

2、投标保证金由投标人基本账户汇出，且不得以分公司的名义转账，投标保证金需在2022年1月5日20：00前到账，超过时间则不予认可。投标单位须在汇款单备注栏标明：XXX项目XXX包段（标段）或采购项目编号。该项目不换取保证金收据，由银行出具投标企业保证金缴纳情况。晚于规定时间缴纳保证金的企业一切责任将由贵公司自行承担。

3、投标企业下载招标文件后请仔细阅读，如对招标文件内容有质疑，投标人应在投标截止7日前按招标文件中载明的邮箱：1032106799@qq.com地址，以书面形式通知招标人。招标人认为必要时，将（澄清）修改后的公告发布在新疆政府采购网，敬请投标企业及时关注。在规定期限内投标企业未提出质疑的视为投标企业默认招标文件不存在质疑的相关问题。超过招标文件质疑时间将不再接受投标企业所提出的质疑。

- 第二章  投标人须知

投标人须知前附表

| 条款号 | 条款名称 | 编列内容 |
| --- | --- | --- |
|  | 项目名称 | 和田县高效节能温室及配套设施项目（三期）-采购及运营 |
| 1 | 项目编号 | HTXZFCG(2021FS)126号001 |
|  | 采购人 | 名称：新疆和田国家农业科技园区和田县产业区管理委员会 联系人：齐媚 联系电话：0903-2934755 |
|  | 招标代理人 | 名称：新疆弘伟工程项目管理有限公司 地 址：和田市肖尔巴格乡库木巴格村 270 号 联系人：武一博 电 话：15001515861 |
|  | 招标范围 | 采购200座高效节能温室大棚，每座棚面积2249平方米(长160米、宽14米,耳房长3米、宽3米)，地上一层，钢结构，配套水、电等其它相关配套设施 |
|  | 资金来源 | 衔接资金及其他资金 |
|  | 资金落实 情况 | 已落实 |
|  | 采购方式 | 公开招标 |
|  | 评标办法 | 综合评分法 |
|  | 交货地点 | 和田县经济新区内业主指定地点 |
|  | 计划工期 | 40日历天 |
| 2 | 资格要求 | - 1.满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定； 2.落实政府采购政策需满足的资格要求：1）根据财政部、工业和信息化部关于印发《政府采购促进中小企业发展暂行办法》的通知(财库[2011]181号)。 2）投标人及其所投产品的制造商均属于《工业和信息化部、国家统计局、国家发展和改革委员会、财政部关于印发中小企业划型标准规定的通知》(工信部联企业[2011]300号)中规定的小型、微型企业标准的，按招标文件格式提供《中小企业声明函》等政府采购政策。3）《财政部 发展改革委 生态环境部 市场监管总局关于调整优化节能产品、环境标志产品政府采购执行机制的通知》（财库〔2019〕9号）。 - 3.资格要求： 3.1．企业资质要求： （1）具有[建筑工程·建筑工程三级](含)以上资质证书原件，同时具备钢结构工程专业承包三级（含）以上资质； （2）具有经年审合格的三证合一营业执照原件； （3）运营单位营业执照经营范围应包含农业经营类似经营范围，并在人员、设备、资金等方面具有承担本工程能力。 （4）供应商须具备有效的安全生产许可证原件； （5）具有 2020 年度由第三方财务审计机构出具的财务审计报告原件（2021 年新成立的公司可不提供但需提供银行出具的近三个月的资信证明原件）； （6）具有开标前近半年依法缴纳税收证明原件； 3.2 项目负责人资质要求： 具有[注册二级建造师·建筑工程](含)以上资质证书原件； 3.3 投标其他条件： （1）法定代表人投标需携带《法定代表人证明书》原件及法定代表人身份证原件，委托代理人投标需携带《法定代表人授权委托书》原件及委托代理人身份证原件（法人及被委托人需提供所在公司缴纳社保的证明，提供近 3 个月的社保缴费个人明细）； （2）项目负责人无需到场，报名建造师无在建项目，且开标现场须登录新疆工程建设云（http://jsy.xjjs.gov.cn）查询注册建造师是否为本单位注册人员，并具有近三年类似项目业绩不得少于 1 项（近三年指 2018 年12 月至今项目的中标通知书和合同及竣工验收报告的复印件，类似项目业绩指建设规模、结构类型、使用功能相似的业绩，且业绩证明材料须反映出项目负责人），外省企业进疆从事建筑活动，应登录新疆工程建设云（http//jsy.xjjs.gov.cn/dataservice/inde x）注册报送企业基本信息和人员信息，其项目人员为信息报送册注册人员。且在人员、设备、资金等方面具有承担本工程的能力。 （3）企业负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同投标人，不得参加同一合同项下的政府采购活动。否则，皆取消投标资格； （4）凡拟参加本次招标项目的投标人，如在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）、国家企业信用信息公示系统（http://www.gsxt.gov.cn）被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单的（尚在处罚期内的）、经营异常名录的，将拒绝其参加本次政府采购活动，如三年内有不良记录的，将拒绝其参加本次政府采购活动（查询截止时点：本公告发布之日至响应文件递交截止时间之间任意时刻的查询，加盖单位鲜公章） （5）本项目（是/否）接受联合体投标:是（联合体组成为施工企业+运营方，联合体成员不得超过两家，联合体成员之间须签订联合体投标协议，并由运营方作为联合体牵头人）。 |
| 3 | 联合体投标 | 本包段接受联合体投标 |
| 4 | 答疑与澄清 | 获取招标文件的供应商如认为招标文件如有表述不清晰、缺页、漏页、损页等，应当以书面形式要求采购方做出书面解释、澄清或补齐（发送至招标公告注明的邮箱中）；采购人（采购代理机构）将在收到书面函的3个工作日内组织澄清或补齐；澄清或补齐内容是招标文件的组成部份，并将以招标文件的补充文件形式在规定的发布渠道（为新疆政府采购网）书面发布通知所有已获取招标文件的供应商。供应商应自行留意采购人（采购代理机构）发出的澄清、修改或补充文件，并及时在发布的渠道自行获取相应的文本文件获取即可，无须回签确认收到的函。供应商未按规定时间在发布渠道的网站下载的，视同已收到。因其他紧急情况影响本项目正常招标活动的，采购方将按规定的发布渠道书面通知所有已参加投标的供应商。 |
| 5 | 最高 投标 限价 | 本项目的预算价：14000万元， (此采购预算为最高限价、如超过预算价的报价为无效报价） 投标人的报价明显低于其他投标报价或者明显低于采购预算价，经评标委员会评审认为低于成本价的，视为无效报价，作废标处理。 |
| 6 | 投标有效期 | 90天 |
| 7 | 投标保证金 | 投标保证金的金额：¥800000.00元（大写：捌拾万元整）； 投标保证金的形式：电汇、转账等（由投标人基本账户汇出，否则无效） 投标保证金缴纳的开户银行及帐号如下： 开户行:和田县农村信用合作联社营业部 账户名称:和田县政务服务中心 账号:8770 1001 2010 1219 84578 注意：投标保证金请于2022年1月5日20:00之前（北京时间）缴入指定账户，到和田县政务服务中心换取投标保证金收据，（换取收据前，前往和田县农村信用合作联社营业部领取本项目进账单）各投标企业保证金缴纳只接受企业基本帐户足额对公转帐，其他以私人名义或现金缴纳等存入、汇款方式均视为无效投标保证金，开标时需携带投标保证金收据原件，未按规定时间交保证金的投标商不得参加本次投标（以到账时间为准）。 |
| 8 | 投标文件副本份数 | 纸质版文件：正本一份，副本肆份，开标一览表1份。 电子版文件：一份（包括投标文件正本全部内容；以U盘形式递交）； 1、电子版文件要求包含投标文件正本全部内容，电子版表面标记单位名称。电子版文件内容与投标文件正本内容不一致时以投标文件正本为准。 2、凡进入开标、唱标程序的投标文件概不退还 |
| 9 | 投标文件的递交地点 | 和田县行政服务和公共资源交易中心（和田县经济新区昌盛路） |
| 10 | 开标时间 地点 | 时间：2022 年1月6日 11时 00分（北京时间）； 地点：和田县行政服务和公共资源交易中心（和田县经济新区昌盛路）。 |
| 11 | 封套上应载明的信息 | 采购人名称： 编号： 项目名称： 包装内容：投标文件正本/副本/开标一览表/电子版 投标人名称： 投标人地址： 联 系 人： 联系电话： 传 真： 在规定的投标截止时间 年 月 日 ： 前不得启封 |
| 12 | 评标委员会 | 评标委员会构成：7人或7人以上单数组成，评标专家确定方式：业主监督下由招标代理在开标前48小时在政采云专家库中随机抽取此次评标专家。 |
| 13 | 评标办法 | 根据《政府采购货物和服务招标投标管理办法》（中华人民共和国财政部令第87号）规定的评审标准，采用综合评分法。 |
| 14 | 评标 | 各投标人的投标文件将提交评标委员会审核；即使投标人所提交的投标文件通过了审核，在评标过程中乃至确定中标人后，如发现投标人所提供的资格类文件不合法或不真实、或投标文件中存在虚假资料的，招标人仍可废除中标人其中标资格并追究其法律责任。 |
| 15 | 中标结果 公告 | 对中标结果在规定的媒体上进行公告，中标公告期限为1个工作日 |
| 16 | 履约保证金 | 履约保证金为中标价的10%，中标人与招标人签订合同的同时提交履约保证金，如中标人未按招标文件规定的工期供货及作业完毕，则扣除履约保证金，且三年内不得参加和田县所有政府采购招投标活动。 |
| 17 | 付款方式 | 甲乙双方签订合同时约定 |
| 18 | 采购代理 服务费 | 招标代理服务费参照国家发改委计价格[2002]1980号文件的规定计取。 |
| 19 | 招标会现场投标人需提供下列证件原件 | （1）具有[建筑工程·建筑工程三级](含)以上资质证书原件，同时具备钢结构工程专业承包三级（含）以上资质； （2）具有经年审合格的三证合一营业执照原件； （3）运营单位营业执照经营范围应包含农业经营类似经营范围 （4）供应商须具备有效的安全生产许可证原件； （5）具有 2020 年度由第三方财务审计机构出具的财务审计报告原件（2021 年新成立的公司可不提供但需提供银行出具的近三个月的资信证明原件）； （6）具有开标前近半年依法缴纳税收证明原件； （7）法定代表人投标需携带《法定代表人证明书》原件及法定代表人身份证原件，委托代理人投标需携带《法定代表人授权委托书》原件及委托代理人身份证原件（法人及被委托人需提供所在公司缴纳社保的证明，提供近 3 个月的社保缴费个人明细）； （8）投标保证金收据（原件）； （9）具有[注册二级建造师·建筑工程](含)以上资质证书原件； （10）“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）、国家企业信用信息公示系统（http://www.gsxt.gov.cn）查询结果并加盖单位鲜公章 |
| 20 | 小微企业政策扣减 | 对小型、微型企业产品的价格给予 6% 的扣除，用扣除后的价格参与评审。 注：参加本项目的小微企业须提供《中小企业声明函》（附件），未提供的不视为小微企业。小微企业按《政府采购促进中小企业发展暂行办法》（财库〔2020〕46号）和《工业和信息化部、国家统计局、国家发展和改革委员会、财政部关于印发<中小企业划型标准规定>的通知》（工信部联企业【2011】300号）文件规定标准确认。 |

注：对于“投标人须知正文”未阐述清楚或完全明确的事宜，一律以“投标人须知前附表”中的内容为准。

1、总则

1.1 项目概况

1.1.1 根据《 中华人民共和国招标投标法》、《中华人民共和国政府采购法》等有关法律、法规和规章的规定，本招标项目已具备招标条件，现对本项目进行招标。

1.1.2 本招标项目招标人：见投标人须知前附表。

1.1.3 本标段招标代理机构：见投标人须知前附表。

1.1.4 本招标项目名称：见投标人须知前附表。

1.1.5 适用范围：本招标文件仅适用于招标文件中所叙述项目的招标。

1.1.6 本招标项目的资金来源：见投标人须知前附表。

1.1.7 本招标项目的资金落实情况：见投标人须知前附表。

1.2. 定义

1.2.1 “招标代理人”系指组织本次招标活动的招标代理机构。

1.2.2 “招标人”系指：新疆和田国家农业科技园区和田县产业区管理委员会。

1.2.3 “潜在投标人”系指购买（下载）了本招标文件的投标人。

1.2.4 “投标人”系指购买（下载）了本招标文件，且已经提交本次投标文件的投标人。

1.2.5 “工程”系指供方按招标文件规定，须向采购人提供的一切施工、货物、保险、税金、备品备件、工具、手册及其它有关技术资料和材料。

1.2.6 “服务”系指招标文件规定投标人须承担的安装、调试、技术协助、校准、培训、保修、保养、提供售后服务以及其他类似的义务。

1.3. 合格的投标人

1.3.1符合第二章投标人须知前附表中资格要求中的各条要求。

1.3.2 投标人应依法纳税及缴纳社会保障金。

1.3.3投标人应遵守中国的有关法律、法规和规章的规定。

1.3.4一个投标人只能提交一个投标文件。但如果投标人之间存在下列互为关联关系的情形之一的，不得同时参加本项目投标：

（1）法定代表人为同一人的两个及两个以上法人；

（2）母公司、直接或间接持股的被投资公司;

（3）均为同一家母公司直接或间接持股的被投资公司。

1.3.5 投标人不得与本次招标项下设计、编制技术规格和其它文件的公司或提供咨询服务的公司包括其附属机构有任何关联。

1.3.6 本包段允许联合体投标。

1.4联合体

1.4.1投标人须知前附表规定接受联合体的，除应符合本章第1.4.1项和投标人须知前附表的要求外，还应遵守以下规定：

（1）两个以上的自然人、法人或者其他组织可以组成一个联合体，以一个投标人的身份共同参加政府采购。

（2）以联合体形式参加政府采购的，参加联合体的投标人均应当具备《政府采购法》第二十二条规定的条件，并应当向采购人提交联合协议，载明联合体各方承担的工作和义务。联合体各方应当共同与采购人签订采购合同，就采购合同约定的事项对采购人承担连带责任。

1.4.2联合体中有同类资质的投标人按照联合体分工承担相同工作的，应当按照资质等级较低的供应商确定资质等级。

1.4.3以联合体形式参加政府采购活动的，联合体各方不得再单独参加或者与其他供应商另外组成联合体参加同一合同项下的政府采购活动。

1.5. 招标费用

1.5.1服务费由中标人支付包括（但不限于）：招标代理费、工程量清单编制费、招标控制价编制费，招标代理费按原国家计委《招标代理服务收费管理暂行办法》（[2002]1980号规定的计取标准，工程量清单及招标控制价编制费按中国建设工程造价管理协会《关于规范工程造价咨询服务收费的通知》规定的计取标准）。

1.6 踏勘现场投标前答疑会（本项目不组织）

1.6.1采购人、采购代理机构可以视采购项目的具体情况，组织供应商进行现场考察或召开投标前答疑会，但不得单独或分别组织只有一个供应商参加的现场考察和答疑会。

1.6.2投标人须知前附表规定组织踏勘现场的，采购人应按投标人须知前附表规定的时间、地点组织供应商踏勘项目现场。

1.6.3 供应商踏勘现场所发生的一切费用自理。

1.6.4 除采购人的原因外，供应商自行负责在踏勘现场中所发生的人员伤亡和财产损失。

1.6.5采购人在踏勘现场中介绍的项目情况，仅供供应商在编制投标文件时参考，采购人不对供应商据此作出的判断和决策负责。

1.6.6 投标人须知前附表规定召开投标前答疑会的，采购人按投标人须知前附表规定的时间和地点召开投标前答疑会，澄清供应商提出的问题。

1.6.7本采购项目采购人（采购代理机构）不组织供应商进行现场考察或召开投标前答疑会。供应商应在投标须知前附表规定的时间前，以书面形式将提出的问题送达采购人，采购人或采购代理机构在投标人须知前附表规定的时间内，将对供应商所提问题的进行澄清，以书面方式在规定的发布渠道通知所有获取投标文件的供应商。该澄清内容为招标文件的组成部分。

2、招标文件

2.1. 招标文件的组成

2.1.1招标文件用以阐明所需货物及服务招标程序和合同主要条款。招标文件由下述部分组成：

（一）招标公告；

（二）投标人须知（包括投标文件的签署、盖章要求等）；

（三）投标人应当提交的资格、资信证明文件；

（四）为落实政府采购政策，采购标的需满足的要求，以及投标人须提供的证明材料；

（五）投标文件编制要求、投标报价要求和投标保证金交纳、退还方式以及不予退还投标保证金的情形；

（六）采购项目预算金额，设定最高限价的，还应当公开最高限价；

（七）采购项目的工程质量标准、数量、服务标准、验收等要求，包括附件、图纸等；

（八）拟签订的合同文本；

（九）货物、服务、工程提供的时间、地点、方式；

（十）采购资金的支付方式、时间、条件；

（十一）评标方法、评标标准和投标无效情形；

（十二）投标有效期；

（十三）投标截止时间、开标时间及地点；

（十四）采购代理机构代理费用的收取标准和方式；

（十五）投标人信用信息查询渠道及截止时点、信用信息查询记录和证据留存的具体方式、信用信息的使用规则等；

（十六）省级以上财政部门规定的其他事项；

2.1.2除非有特殊要求，招标文件不单独提供招标货物使用地的自然环境、气候条件、公用设施等情况，投标人被视为熟悉上述与履行合同有关的一切情况。

2.2 招标文件的澄清或修改

2.2.1采购人或者采购代理机构可以对已发出的招标文件、投标邀请书进行必要的澄清或者修改，但不得改变采购标的和资格条件。澄清或者修改应当在原公告发布媒体上发布澄清公告。

2.2.2投标人应仔细阅读和检查招标文件的全部内容。如发现缺页或附件不全，应及时向招标人提出，以便补齐。如有疑问，应在投标人须知前附表规定的时间前以书面形式（包括信函、电报、传真等可以有形地表现所载内容的形式，下同），要求招标人对招标文件予以澄清（发送至招标公告中指定的邮箱内）。招标人将视情况将不标明澄清问题查询来源的书面答复发给所有投标人，该澄清内容为招标文件的组成部分。

2.2.3招标文件的澄清将在投标人须知前附表规定的投标截止时间15天前以书面形式发送至招标公告发布媒体，招标人只对投标须知前附表中规定的截止时间以前收到的要求澄清的问题予以答复。如果澄清发出的时间因距投标截止时间不足15天，投标人认为该澄清影响到对投标文件的修编，造成在原投标截止时间前修编投标文件的时间不足，投标人应以书面形式通知招标人要求酌情延长投标截止时间，以保证投标人有合理的时间修编投标文件，招标人应按规定酌情延长投标截止时间。否则，招标人仍将按原投标截止时间执行。

2.2.4 供应商应自行留意采购人（采购代理机构）发出的澄清、修改或补充文件，并及时在发布的渠道自行获取相应的文本文件获取即可，无须回签确认收到的函。

2.2.5 在投标截止时间15天前，并将以招标文件的补充文件形式在规定的发布渠道（为新疆政府采购网）书面发布通知所有已获取招标文件的供应商，该修改内容为招标文件的组成部分。如果修改招标文件的时间距投标截止时间不足15天，投标人认为因招标文件的修改影响到对投标文件的修编，造成在原投标截止时间前修编投标文件的时间不足，投标人应以书面形式通知招标人要求酌情延长投标截止时间和开标时间（但应当至少在投标截止时间三个日历日前将变更时间在招标公告发布的媒体上通知所有投标人），以保证投标人有合理的时间修编投标文件，招标人应按规定酌情延长投标截止时间。否则，招标人仍将按原投标截止时间执行。在此情况下，招标人和投标人受投标截止期制约的所有权利和义务均应延长至新的截止日期。

2.2.6采购人在投标须知前附表中标明了澄清、补充或修改招标文件发布的渠道，供应商应自行留意采购人发出的澄清、修改或补充以及与之有关的文本文件，并及时按采购人在投标须知前附表中标明澄清、补充或修改通知发布的渠道获取相应的文本文件，无须回签确认收到的函。供应商未按规定时间在发布渠道的网站下载澄清、补充或修改招标文件（包括开标时间、地点的变更等）通知的，视同已收到。

3、投标文件

3.1. 投标文件的组成

3.1.1投标人应当按照招标文件的要求编制投标文件。投标文件应当对招标文件提出的要求和条件作出明确响应。并保证所提供的全部资料的真实性，否则其投标将按无效投标处理。

3.1.2投标人须知前附表规定接受联合体投标的，或投标人组成联合体的，投标文件应包括本须知第1.3.6目所指的联合体协议书。

3.1.3投标文件一套，包括资格类文件和投标主要文件。

3.1.3.1商务部分

3.1.3.2技术部分

3.1.3.3承诺书

3.2. 投标报价

3.2.1 投标人应按招标文件的要求填写相应投标报价表格。

3.2.2 除非有另外的规定，投标人可对招标项目一览表所列的全部合同包或部分合同包进行投标。招标代理机构不接受有任何可选择性的报价，每一种货物只能有一个报价。且每一合同包的投标总报价、投标单价不得超过规定的最高投标限价。

3.3. 投标文件语言

3.3.1投标文件应用中文书写。投标文件中所附或所引用的原件不是中文时，应附中文译本。各种计量单位及符号应采用国际上统一使用的公制计量单位和符号。

3.4. 投标文件的编制

3.4.1投标文件应按招标文件“投标文件格式”进行编写，如有必要，可以增加附页，作为投标文件的组成部分。其中，投标函附录在满足招标文件实质性要求的基础上，可以提出比招标文件要求更有利于招标人的承诺。

3.4.2 投标文件应当对招标文件有关供货计划、投标有效期、质量要求、技术标准和要求、招标范围等实质性内容做出响应。

3.4.3投标文件的组成和顺序:投标文件由经济报价部分、商务部分、技术部分三部分组成，合装成一本标书（胶装）。开标一览表需按招标文件提供的格式填写，统一规范，不得自行增减内容，并单独提供且与投标文件中提供的一致，并按招标文件要求密封。

3.4.4投标文件应由投标人的法定代表人或者其授权代表逐页签章。

3.4.5全套投标文件应无涂改和行间插字，除非这些改动是根据招标代理机构的指示进行的，或者是为改正投标人造成的必须修改的错误而进行的。有改动时，修改处应由授权代表签署证明或加盖投标人章。

3.4.6除非有另外的规定或许可，投标使用货币为：人民币。

3.4.7投标人应提交证明其拟供货物（工程或服务）符合招标文件要求的技术文件，该文件可以是包括文字资料、图纸和数据等组成，并须提供货物主要技术性能的详细描述。

3.4.8未按招标文件规定的内容编写的投标文件或投标文件字迹模糊不清的，无法辨认其价格、关键参数或指标等的，其投标无效。

3.4.9所有资格证明文件复印件须注明“与原件一致”并加盖投标人公章。

3.4.10投标人可对本次招标的所有货物（工程或服务）进行投标，也可只对其中一个合同包或几个合同包的货物（工程或服务）进行投标；除非招标文件另有规定，不得将一个合同包中的货物（工程或服务）拆开投标。

3.5. 投标有效期

3.5.1投标文件从投标人须知前附表所规定的投标截止期之后开始生效，在投标人须知前附表所规定的期限内保持有效。有效期不足将导致其投标文件被拒绝。

3.5.2特殊情况下招标代理人可于投标有效期满之前书面要求投标人同意延长有效期，投标人应在招标代理机构规定的期限内以书面形式予以答复。投标人可以拒绝上述要求而其投标保证金可按规定予以退还。投标人答复不明确或者逾期未答复的，均视为拒绝上述要求。对于接受该要求的投标

人，既不要求也不允许其修改投标文件，但将要求其相应延长投标保证金有效期，有关退还和不予

退还投标保证金的规定在投标有效期延长期内继续有效。

3.6. 投标保证金

3.6.1 投标保证金为投标文件的组成部分之一。

3.6.2 投标人应在提交投标文件之前缴交投标人须知前附表要求的投标保证金。联合体投标的，可以由联合体中的一方或者共同提交投标保证金，以一方名义提交投标保证金的，对联合体各方均具有约束力。

3.6.3 投标保证金用于保护本次招标活动免受投标人的行为而引起的风险。

3.6.4 投标保证金以投标保证金可以汇款、转账等形式交纳。投标人须知前附表另有规定的，则从其约定。

3.6.5 未按规定缴交投标保证金的投标，将被视为其投标无效。

3.6.6投标保证金退还手续说明

投标保证金将在中标通知书发出之日起五个工作日内，按照投标人所提供的开户行、开户名称、帐号等信息，予以原额无息退还中标人以外的投标人的投标保证金。

3.6.7在中标人签订合同（招标人如有要求中标人支付履约保证金的，则增加：支付履约保证金）后5个工作日内，中标人的投标保证金予以原额无息退还。

3.6.8 投标保证金的有效期为投标有效期满后的30个日历日。

3.6.9 发生以下情况之一的，投标保证金将不予退还：

（1）投标人在投标有效期内撤销投标文件的；

（2）投标人提供虚假投标证明材料；

（3）中标人未按有关规定缴纳招标代理服务费；

（4）以他人名义投标或者以其他方式弄虚作假，骗取中标；

（5）投标人在规定的投标有效期内修改其投标文件；

（6）中标人在收到中标通知书后，无正当理由拒签合同协议书或未按招标文件规定提交履约担保。

（7）投标企业存在围标、串标的；

（8）上述不予退还投标保证金的情况给招标采购单位造成损失的，还要承担赔偿责任。

4、投标

4.1.投标文件的密封与标记

4.2将投标文件正本、所有副本分别装入投标文件袋内加以密封，并分别在密封件的封面上标明“正本”、“副本”、单位公章、法定代表人(签字、盖章)，且开启处密封并加盖公章及法人签章（或合同专用章）。

4.3开标一览表及投标文件电子版（U盘）分别装入投标文件袋内加以密封，密封袋上应分别标上“开标一览表”、“投标文件电子版（U盘）”字样，且开启处密封并加盖公章及法人签章（或合同专用章）。

4.4所有投标文件信袋及包装物上均应贴上封条，封条上应注明以下内容：

（1）招标单位；

（2）项目名称；

（3）标书编号；

（4）投标企业名称和地址；

（5）“于    年    月   日    点   分（北京时间）前不准启封”；

4.5未按本须知要求密封、标记和递交的投标文件不予接收。

4.6投标文件递交的截止日期

4.6.1投标人必须按“投标人须知前附表”中规定的投标截止时间将投标文件送达 开标地点 。

4.6.2超过招标文件规定的投标截止时间送达或邮寄的投标文件将不予接受。

4.7投标文件的修改和撤消

4.7.1 投标人可以在递交投标文件后，在规定的投标截止时间前，以书面形式向招标人递交通知修改或撤回其投标文件。

4.7.2 投标人对投标文件的修改或撤消应按本章第18和19条规定进行准备、密封、标注和递交。

4.7.3 投标截止时间后不得修改投标文件。

4.7.4投标人不得在投标截止时间起至投标文件有效期满前撤消投标文件，否则招标机构将没收其投标保证金。作为对招标代理机构和招标人的违约赔偿金。

5、开标

5.1. 开标

5.1.1 招标代理机构按“投标人须知前附表”规定的时间和地点开标，届时请监督人和投标方代表参加并签到。

5.1.2 开标时先由投标人代表和监督人对投标人有效资质及投标文件的密封与标志及进行核查；唱标人宣读投标文件正本、“开标一览表”有关内容及投标文件的修改、撤消和招标代理机构认为合适的其它内容。

5.1.2开标由招标代理机构主持，招标人、投标人和有关方面代表参加。

5.1.3开标时，由采购代理机构工作人员当众宣布投标人名称、投标价格和招标文件规定的需要宣布的其他内容。投标人不足3家的，不得开标。

5.1.4投标人代表对开标过程和开标记录有疑义，以及认为采购人、采购代理机构相关工作人员有需要回避的情形的，应当场提出询问或者回避申请。采购人、采购代理机构对投标人代表提出的询问或者回避申请应当及时处理。

5.1.5投标人代表在开标过程中未提出异议的，视为认可本次开标及开标过程的全部事宜。

6、评标

6.1．评标委员会

6.1.1招标人依法组建评标委员会。评标委员会由采购人代表和有关技术、经济等方面的专家组成，成员人数应当为 7人以上单数，其中，技术、经济等方面的专家不得少于成员总数的2/3，并对投标文件进行审查、评估和比较，并做出授予合同的建议。

6.1.2在评标工作开始前，由采购人或者采购代理机构负责：核对评审专家身份和采购人代表授权函； 宣布评标纪律；告知评审专家应当回避的情形；组织评标委员会推选评标组长，采购人代表不得担任组长。

6.1.3采购人就招标文件征询过意见的专家，不得再作为评标专家参加评标。招标人不得以专家身份参与本部门或者本项目的评标。招标代理机构工作人员不得参加由本机构代理的招标项目的评标。

6.1.4评标委员会成员应当履行下列义务：

（一）遵纪守法，客观、公正、廉洁地履行职责；

（二）按照招标文件规定的评标方法和评标标准进行评标，对评审意见承担个人责任；

（三）对评标过程和结果，以及供应商的商业秘密保密；

（四）参与评标报告的起草；

（五）配合有关部门的投诉处理工作；

（六）配合招标单位答复投标供应商提出的质疑。

6.2．评标

6.2.1本项目评标办法根据《政府采购货物和服务招标投标管理办法》（中华人民共和国财政部令第87号）规定的评审标准，评标办法（详见第三章）。

6.2.2对所有投标人的评估，都采用相同的程序和招标文件规定的评审标准。评议过程将严格按照招标文件规定的评标办法和标准进行。

6.2.3有关投标文件的审查、澄清、评估和比较以及推荐中标候选人的一切情况都不得透露给任一投标人或与上述评标工作无关的人员。

6.2.4投标人任何试图影响评委会对投标文件的评估、比较或者推荐候选人的行为，都将导致其投标被拒绝，并被没收投标保证金。

6.3. 投标文件的初审

6.3.1评委会将对投标文件进行检查，以确定投标文件是否完整、有无计算上的错误、是否提交了投标保证金、文件是否已正确签署。

6.4.资格性检查和符合性检查

6.4.1资格性检查：依据法律法规和招标文件的规定，在对投标文件详细评估之前，评标委员会将依据投标人提交的投标文件按投标人须知前附表所述的资格标准对投标人进行资格审查，以确定其是否具备投标资格。如果投标人不具备投标资格，不满足招标文件所规定的资格标准或提供资格证明文件不全的，其投标无效。

6.4.2符合性检查：由评标委员会依据有关法律、法规及招标文件的要求，对符合资格的投标人的投标文件进行符合性审查，以确定其是否满足招标文件的实质性要求。只有通过符合性审查的投标人的投标文件才能进入下一阶段的评审！

6.4.3评标委员会判断投标文件的响应性仅基于投标文件本身而不靠外部证据。

6.4.4评标委员会将拒绝被确定为非实质性响应的投标，投标人不能通过修正或撤销不符之处而使其投标成为实质性响应的投标。

6.5.投标文件的澄清

6.5.1评标委员会将允许投标人修改投标文件中不构成重大偏离的微小的、非正规、不一致或不规则地方，但这种允许不能损害或影响任何投标人的相对排序。

6.5.2对于投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，评标委员会应当以书面形式要求投标人作出必要的澄清、说明或者补正。

投标人的澄清、说明或者补正应当采用书面形式，并加盖公章，或者由法定代表人或其授权的代表签字。投标人的澄清、说明或者补正不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。

6.5.3投标文件报价出现前后不一致的，除招标文件另有规定外，按照下列规定修正：

（一）投标文件中开标一览表（报价表）内容与投标文件中相应内容不一致的，以开标一览表（报价表）为准；

（二）大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；

（三）单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价；

（四）总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

同时出现两种以上不一致的，按照前款规定的顺序修正。修正后的报价按照本章第6.5.2条第二款的规定经投标人确认后产生约束力，投标人不确认的，其投标无效。

6.6. 比较与评价

6.6.1评标委员会按招标文件中规定的评标方法和标准，对资格性检查和符合性检查合格的投标文件进行商务和技术评估，综合比较与评价。

6.6.2评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，应当要求其在评标现场合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料；投标人不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标处理。

6.6.3 经评审后，若出现符合本须知规定的所有投标条件的投标人不足三家情形的，本次招标终止，除采购任务取消情形外，招标单位将依法重新组织招标或者采取其他方式采购。

7、定标与授予合同

7.1. 定标

7.1.1最低投标价不作为中标的保证。

7.1.2采购代理机构应当在评标结束后2个工作日内将评标报告送采购人。

7.1.3采购人应当自收到评标报告之日起5个工作日内，在评标报告确定的中标候选人名单中按顺序确定中标人。中标候选人并列的，由采购人或者采购人委托评标委员会按照招标文件规定的方式确定中标人；招标文件未规定的，采取随机抽取的方式确定。

7.1.4采购人在收到评标报告5个工作日内未按评标报告推荐的中标候选人顺序确定中标人，又不能说明合法理由的，视同按评标报告推荐的顺序确定排名第一的中标候选人为中标人。

7.2. 中标通知

7.2.1 评标结束后，采购人或者采购代理机构应当自中标人确定之日起2个工作日内，在省级以上财政部门指定的媒体上公告中标结果，公告期限为1个工作日；同时招标代理机构向中标人发出中标通知书。中标通知书对招标人和中标人具有同等法律效力。中标通知书发出后，招标人改变中标结果，或者中标人放弃中标，应按相关法律、规章、规范性文件的要求承担相应的法律责任。投标人对中标公告有异议的，应当在知道或应当知道其权益受到损害之日起在规定的期限内，以书面形式向采购人或招标代理机构提出质疑。

7.2.2 中标公告发出后的同时，将向未中标人发出《中标结果通知书》。

7.2.3 《中标通知书》将作为签订合同的依据。《合同》签订后，《中标通知书》成为《合同》的一部分。

7.2.4《中标通知书》发出后5个工作日内，招标代理机构将向未中标的投标人退还其投标保证金，具体退款手续详见本须知第3.6.6条。

7.2.5在合同签订后5个工作日内，将向未中标的投标人退还其投标保证金，条件是已交纳的招标代理服务费，具体退款手续详见本须知第3.6.6条。

7.3. 签订合同

7.3.1采购人与成交供应商应当在成交通知书发出之日起30日内，按照招标文件确定的合同文本以及采购标的、规格型号、采购金额、采购数量、技术和服务要求等事项签订政府采购合同。采购人不得向成交供应商提出超出招标文件以外的任何要求作为签订合同的条件，不得与成交供应商订立背离招标文件确定的合同文本以及采购标的、规格型号、采购金额、采购数量、技术和服务要求等实质性内容的协议。供应商逾期未与采购人签订合同，将按照有关法律规定承担相应的法律责任，并没收投标保证金，以抵偿对采购人造成的损失。采购方逾期不与成交供应商签订合同的，按有关规定处理，并承担相应的法律责任。

7.3.2招标文件、招标文件的修改文件、成交供应商的投标文件、补充或修改的文件及澄清或承诺文件等，均为双方签订《合同》的组成部分，并与《合同》一并作为本招标文件所列采购项目的互补性法律文件，与《合同》具有同等法律效力。

7.3.3政府采购合同履行中，采购人需追加与合同标的相同的货物、工程或者服务的，在不改变合同其他条款的前提下，可与供应商协商签订补充合同，但所有补充合同的采购金额不得超过原合同采购金额的百分之十。

7.3.4成交供应商因不可抗力或者自身原因不能履行合同的，招标人可以与排位在成交供应商之后第一位的成交候选供应商签订合同，以此类推。

8、重新招标和其他方式采购

8.1重新招标

8.1.1在招标采购中，出现下列情形之一的，应当在废标后重新招标：

（1）符合专业条件的供应商或者对招标文件作实质响应的供应商不足三家的；

（2）出现影响采购公正的违法、违规行为的；

（3）投标人的报价均超过了采购预算，采购人不能支付的；

（4）因重大变故，采购任务取消的。

8.1.2如果排名第一、二的中标候选人，直至排名第三的中标候选人因不可抗力或自身原因放弃中标结果，本次招标宣布失败。招标人应依法按规定重新组织招标。

8.2其他方式采购

8.2.1需要采取其他方式采购的，应当在采购活动开始前获得设区的市、自治州以上人民政府采购监督管理部门或者政府有关部门批准。

9、纪律和监督

9.1 对招标人的纪律要求

招标人不得泄露招标投标活动中应当保密的情况和资料，不得与投标人串通损害国家利益、社

会公共利益或者他人合法利益。招标人不得有下列行为之一：

（1）与投标人恶意串通的；

（2）在采购过程中接受贿赂或者获取其他不正当利益的；

（3）在有关部门依法实施的监督检查中提供虚假情况的；

（4）开标前泄露已获取招标文件的潜在投标人的名称、数量、标底或者其他可能影响公平竞争的有关招标投标情况的。

（5）法律、法规规定的其他违法、违规情形。

9.2 对投标人的纪律要求

9.2.1投标人不得相互串通投标或者与招标人串通投标，不得向招标人或者评标委员会成员行贿谋取中标，不得以其它方式弄虚作假骗取中标；投标人不得以任何方式干扰、影响评标工作。投标人不得有下列行为之一：

（1）提供虚假材料谋取中标的；

（2）采取不正当手段诋毁、排挤其他投标人的；

（3）与招标采购单位、其他投标人恶意串通的；

（4）向招标采购单位行贿或者提供其他不正当利益的；

（5）在招标过程中与招标采购单位进行协商谈判、不按照招标文件和中标供应商的投标文件订立合同，或者与采购人另行订立背离合同实质性内容的协议的；

（6）拒绝有关部门监督检查或者提供虚假情况的；

（7）法律、法规规定的其他违法、违规情形。

9.3 对评标委员会成员的纪律要求

评标委员会成员不得收受他人的财物或者其他好处，不得向他人透漏对投标文件的评审和比较、中标候选人的推荐情况以及评标有关的其他情况。在评标活动中，评标委员会成员不得擅离职守，影响评标程序正常进行。评标委员不得有下列行为之一：

（1）明知应当回避而未主动回避的；

（2）在知道自己为评委会成员身份后至评标结束前的时段内私下接触投标供应商的；

（3）在评标过程中擅离职守，影响评标程序正常进行的；

（4）在评标过程中有明显不合理或者不正当倾向性的；

（5）未按招标文件规定的评标方法和标准进行评标的。

（6）法律、法规规定的其他违法、违规情形。

9.4 对与评标活动有关的工作人员的纪律要求

与评标活动有关的工作人员不得收受他人的财物或者其他好处，不得向他人透漏对投

标文件的评审和比较、中标候选人的推荐情况以及评标有关的其他情况。在评标活动中，与评标活动有关的工作人员不得擅离职守，影响评标程序正常进行。

9.5 监督检查

9.5.1政府采购监督管理部门应对在政府采购活动中的当事人有关政府采购的法律、行政法规和规章的执行情况和采购范围、采购方式和采购程序的执行等情况进行监督检查。

9.5.2招标项目行政监督部门可视情依法派员对招标活动的全程进行监督。

10、需要补充的其他内容

10.1质疑

10.1.1供应商对政府采购活动事项有疑问的，可以向采购人提出询问，采购人应当及时作出答复，但答复的内容不得涉及商业秘密。

10.1.2供应商认为采购文件、采购过程和成交结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或者应知其权益受到损害之日起在规定的期限内，以书面形式向采购人提出质疑。

10.1.3采购人应当在收到供应商的书面质疑后七个工作日内作出答复，并以书面形式通知质疑供应商和其他有关供应商，但答复的内容不得涉及商业秘密。

10.1.4采购人委托采购代理机构采购的，供应商可以向采购代理机构提出询问或者质疑，采购代理机构应当依照本法第10.1.1条、第10.1.3条的规定就采购人委托授权范围内的事项作出答复。

10.2投诉

10.2.1质疑供应商对采购人、采购代理机构的答复不满意或者采购人、采购代理机构未在规定的时间内作出答复的，可以在答复期满后十五个工作日内向同级政府采购监督管理部门投诉。

10.2.2政府采购监督管理部门应当在收到投诉后三十个工作日内，对投诉事项作出处理决定，并以书面形式通知投诉人和与投诉事项有关的当事人。

10.2.3政府采购监督管理部门在处理投诉事项期间，可以视具体情况书面通知采购人暂停采购活动，但暂停时间最长不得超过三十日。

10.2.4投诉人对政府采购监督管理部门的投诉处理决定不服或者政府采购监督管理部门逾期未作处理的，可以依法申请行政复议或者向人民法院提起行政诉讼。

10.3其他

- 第三章  评标办法

- 1、评标办法

本次评标按照《政府采购货物和服务招标投标管理办法》（中华人民共和国财政部令第87号）规定的评审标准，采用综合评分法。评标委员会对全部满足招标文件实质性要求前提下，按照招标文件中规定的各项因素进行综合评审后，按评审后的综合得分由高到低顺序排列，以评标总得分最高的投标人作为中标候选人。得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列。得分且投标报价相同的，按技术指标优劣顺序排列。

2、评审标准

2.1 初步评审标准

2.1.1投标文件的初审分为资格性检查和符合性检查。

（1）资格性检查：依据法律法规和招标文件的规定，在对投标文件详细评估之前，评标委员会将依据投标人提交的投标文件按投标人须知前附表所述的资格标准对投标人进行资格审查，以确定其是否具备投标资格。如果投标人不具备投标资格，不满足招标文件所规定的资格标准或提供资格证明文件不全的，其投标无效。

（2）符合性检查：由评标委员会依据有关法律、法规及招标文件的要求，对对符合资格的投标人的投标文件进行符合性审查，以确定是否对招标文件的实质性要求做出响应。只有通过符合性审查的投标人的投标文件才能进入下一阶段的评审！

2.2 比较与评价

评标委员会对通过资格性检查和符合性审查的每个投标人的投标文件，按照招标文件中规定的评审标准审查、评价投标文件是否符合招标文件的商务、技术等实质性要求，并对投标文件的投标价格作进一步综合比较与评价。

2.3评审因素

2.3.1评标委员会对全部满足招标文件实质性要求前提下，按照招标文件中规定的各项因素进行综合评审后，并以记名方式进行评分。在评标中，不得改变招标文件中规定的评标标准、方法和中标条件。

2.3.2在评标中，不得改变招标文件中规定的评标标准、方法和中标条件。不得将投标人的注册资本、资产总额、营业收入、从业人员、利润、纳税额等规模条件作为资格要求或者评审因素，也不得通过将除进口货物以外的生产厂家授权、承诺、证明、背书等作为资格要求，对投标人实行差别待遇或者歧视待遇。

- 3、评标程序

3.1 初步评审

资格审查标准

| 序号 | 审查内容 | 投标人1 | 投标人2 | 投标人3 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 是否符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条的规定； |  |  |  |
| 2 | 是否提供经年审合格（三证合一）的营业执照（须具有和本项目相应的经营范围）； |  |  |  |
| 3 | 是否提供有效的资质证书（建筑工程施工总承包叁级（含）以上资质、同时具备钢结构工程专业承包三级（含）以上资质）； |  |  |  |
| 4 | 是否提供有效的二级注册建造师(含)以上及安全考核证（无在建项目）、安全员证、施工员证； |  |  |  |
| 5 | 近三年内（本项目投标截止期前）在“信用中国（www.creditchina.gov.cn）”被列入失信被执行人、企业经营异常名录、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信名单（尚在处罚期内的）；在“中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）”被列入政府采购严重违法失信行为记录名单的（尚在处罚期内的）；将拒绝其参加本次政府采购活动； |  |  |  |
| 6 | 是否符合：单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同投标人，不得参加同一合同项下的政府采购活动的规定； |  |  |  |
| 7 | 提供的联合体协议书是否符合招标文件要求； |  |  |  |
| 8 | 运营企业营业执照经营范围是否包括农业技术指导、技术服务； |  |  |  |
| 9 | 是否按照要求足额缴纳投标保证金； |  |  |  |
| 结论为符合或不符合 |  |  |  |  |
| 符合招标文件要求打√，不符合招标文件要求打×，结论为符合或不符合。 |  |  |  |  |

符合性评审标准

| 评 审 内 容 |  | 投标人1 | 投标人2 | 投标人3 | ··· |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 投标文件是否按招标文件要求签署、盖章； |  |  |  |  |
| 2 | 投标文件中是否含有采购人不能接受的附加条件； |  |  |  |  |
| 3 | 投标有效期是否满足招标文件要求； |  |  |  |  |
| 4 | 投标报价是否高于采购预算额度；每个分项是否超过每项单价的限价； |  |  |  |  |
| 5 | 投标报价是否唯一报价； |  |  |  |  |
| 6 | 投标文件的内容与采购内容及要求（质量、技术要求等）是否有重大偏离或保留； |  |  |  |  |
| 7 | 投标文件的内容组成是否符合招标文件要求； |  |  |  |  |
| 8 | 投标文件中是否提供虚假或失实资料； |  |  |  |  |
| 9 | 是否存在法律、法规和招标文件规定的其他无效情形； |  |  |  |  |
| 10 | 技术负责人、预算员、质检员、材料员、资料员等是否为本公司人员且证件齐全有效； |  |  |  |  |
| 11 | 运营主体是否按照招标文件要求进行承诺； |  |  |  |  |
| 12 | 施工工期及运营期限是否按照招标文件要求； |  |  |  |  |
| 结论为符合或不符合 |  |  |  |  |  |
| 符合招标文件要求打√，不符合招标文件要求打×，结论为符合或不符合。 |  |  |  |  |  |
| 备注：如果投标文件中有一项未通过上述审查标准，评标委员会将认定整个投标文件不响应招标文件而予以废标，并且不允许投标人通过修改或撤销其不符合要求的差异或保留，使之成为具有响应性的投标。 |  |  |  |  |  |

3.2详细评审

详细评审标准

| 序号 | 评分标准 | 分值 |
| --- | --- | --- |
| 一 | 商务部分 | 10分 |
| 1 | 投标人的业绩、信誉及其他（提供有关证明资料，未提供的不得分） | 6分 |
| 1.1 | 投标人的业绩：根据投标人最近三年内成功实施的类似工程性质的业绩情况（须提供中标通知书、合同或验收资料等有关证明材料的复印件，未提供的或提供的资料中未注明规模的，均不予认可）进行评分。投标人提供的业绩三个及以上，且单个项目规模均大于本项目规模的，得3分；投标人提供多个业绩，其中有二个项目规模大于本项目规模的，得2分；投标人提供多个业绩，其中有一个项目规模大于本项目规模的，得1分；投标人提供的业绩合同规模均未达到本项目规模的，得0.5分；投标人提供的业绩证明均是非类似工程性质项目的或未提供业绩证明的，本项不得分； | 0～3分 |
| 1.2 | 投标人的资信及信誉等：投标文件资料证明投标人有良好的资信（财务审计报告显示有充足的流动资金、良好的资信情况）和公众形象，近三年无触犯国家法律法规的行为；有良好的知识产权保护意识（近三年完成的项目中无侵权行为、完成的类似项目中无销售或提供存在质量问题产品的行为），有良好的履约能力，近三年没有因投标企业原因造成验收未通过的项目或应由企业承担责任的用户重大投诉的。得3分；上述各项中有欠缺的、存在投诉纠纷（诉讼）或其他情况的，评委会根据投标的阐述和相关证明资料，在≥0～＜3分之间进行评分（上述资信及信誉应提供用户的相关评价证明材料，未提供用户相关资信及信誉评价证明材料的本项不得分）；在招投标活动中有不良行为的，本项不得分；三年内有重大违法记录的，取消投标资格。 | 0～3分 |
| 2 | 标文件的编制及制作质量 | 2分 |
| 2.1 | 投标文件编制：投标文件编制完整，格式规范、内容齐全（根据采购项目的具体情况针对性强）、字迹清晰、投标文件组成符合招标文件要求的，得2分；其他根据投标文件编制的完整性，格式规范程度、内容是否齐全、是否存在字迹模糊不清、脏乱差，导致无法确认关键技术方案、关键供货期、关键设备的质量保证措施、投标价格编制等情况，在≥0～＜2分之间进行酌情评分； | 0～2分 |
| 3 | 投标报价的合理性 | 2分 |
| 3.1 | 投标人的投标报价（分项报价）组成完整，价格分析依据充分、合理的，得2分；其他由评标委员会根据其他情况在0～2分之间酌情赋分。 | 0～2分 |
| 二 | 技术部分 | 60分 |
| 1 | 全面性：施工方法先进，施工设备、劳动力计划合理，确保工程质量、工期、安全措施得力，文明施工措施可信度高，施工总进度计划合理，平面布置合理（附图），否则酌情扣分。 | 0～7分 |
| 2 | 可行性：涉及主要内容齐全措施计划详尽，流水段的划分合理，流水作业的合理性，各项交叉作业切合实际，机具合理可行，否则酌情扣分。 | 0～7分 |
| 3 | 针对性：涉及重点内容突出，工程项目的质保体系健全，安保体系健全有效，创优措施切实可行，工程的安全措施得力，文明施工措施得力，否则酌情扣分。 | 0～7分 |
| 4 | 先进性：采用新工艺、新技术、新设备各，在确保工程质量前提下，有降低成本、缩短工期、减轻劳动强度提高进度提案，否则酌情扣分。 | 0～7分 |
| 5 | 承诺：有保修承诺、有违约经济处罚且措施可行，承诺达到优质质量标准、并有切实可行质量保证措施，否则酌情扣分。 | 0～7分 |
| 6 | 运营方案的合理性：评标委员会根据投标人编制运营方案的合理、完善情况酌情赋分。 | 0～10分 |
| 7 | 运营方案的可行性：评标委员会根据投标人对运营期间关键控制点工作及保证措施是否全面可行酌情赋分。 | 0～10分 |
| 8 | 运营人员配备：评标委员会根据投标人对运营人员配备的合理性酌情赋分。 | 0～5分 |
| 三 | 报价部分 | 30分 |
| 1 | 各投标人的价格得分按以下方法得出：C=30×（BL/ B）。其中：C：投标人投标价格部分得分；B：投标人有效投标报价（即满足招标文件要求的投标人的投标报价）；BL：评标基准价（即满足招标文件要求且投标价格最低的投标报价）。 | 0～30分 |
| 投标人总分＝商务得分+技术得分+报价得分 注：以上计算分数时四舍五入取小数点后两位。 |  |  |

3.3、商务部分、技术部分得分计算方法：

先将评标委员会对商务部分、技术部分每个项目的评分采用算术平均方法分别计算有效投标人在商务、技术两个部分的各自最终得分。

3.4推荐中标候选供应商名单

3.4.1中标候选供应商数量为3人，但必须按顺序排列中标候选供应商。

3.4.2评标委员会对全部满足招标文件实质性要求前提下，按照招标文件中规定的各项因素进行综合评审后，按评审后的综合得分由高到低顺序排列，以评标总得分最高的投标人作为中标候选人。得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列。得分且投标报价相同的，按技术指标优劣顺序排列。

3.5编写评标报告

3.5.1评标委员会完成评标后，根据全体评标成员签字的原始评标记录和评标结果编写的报告，其主要内容包括：

（1）招标公告刊登的媒体名称、开标日期和地点；

（2）购买招标文件的投标人名单和评标委员会成员名单；

（3）评标方法和标准；

（4）开标记录和评标情况及说明，包括投标无效投标人名单及原因；

（5）评标结果和中标候人排序表；

（6）评标委员会的授标建议。

3.5.2招标代理机构在评标结束后15个工作日内将评标报告送招标人。

3.6确定中标人

3.6.1采购人应当自收到评标报告之日起5个工作日内，在评标报告确定的中标候选人名单中按顺序确定中标人。中标候选人并列的，由采购人或者采购人委托评标委员会按照招标文件规定的方式确定中标人；招标文件未规定的，采取随机抽取的方式确定。

3.6.2采购人在收到评标报告5个工作日内未按评标报告推荐的中标候选人顺序确定中标人，又不能说明合法理由的，视同按评标报告推荐的顺序确定排名第一的中标候选人为中标人。

3.6.3如果排名第一的成交候选供应商，因不可抗力或自身原因放弃成交结果，可根据项目所需确定排名第二的成交候选供应商为成交供应商，以此类推。

- 第四章 合同附件格式及条款

合同编号：

政府采购合同参考范本

（货物类）

第一部分 合同书

项目名称：

甲方：

乙方：

签订地：

签订日期：               年       月       日

年    月    日，   （采购人名称）   以   （政府采购方式）  对   （同前页项目名称）   项目进行了采购。经   （相关评定主体名称）   评定，   （中标供应商名称）为该项目中标供应商。现于中标通知书发出之日起三十日内，按照采购文件确定的事项签订本合同。

根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国政府采购法》等相关法律法规之规定，按照平等、自愿、公平和诚实信用的原则，经   （采购人名称）   (以下简称：甲方)和   （中标供应商名称）   (以下简称：乙方)协商一致，约定以下合同条款，以兹共同遵守、全面履行。

- 1.1 合同组成部分

下列文件为本合同的组成部分，并构成一个整体，需综合解释、相互补充。如果下列文件内容出现不一致的情形，那么在保证按照采购文件确定的事项的前提下，组成本合同的多个文件的优先适用顺序如下：

1.1.1 本合同及其补充合同、变更协议；

1.1.2 中标通知书；

1.1.3 投标文件（含澄清或者说明文件）；

1.1.4 招标文件（含澄清或者修改文件）；

1.1.5 其他相关采购文件。

- 1.2 货物

1.2.1 货物名称：                              ；

1.2.2 货物数量：                              ；

1.2.3 货物质量：　　　　　　　　　            。

- 1.3 价款

本合同总价为：￥           元（大写：        元人民币）。

分项价格：

| 序号 | 分项名称 | 分项价格 |
| --- | --- | --- |
| 总价 |  |  |

- 1.4 付款方式和发票开具方式

1.4.1 付款方式：                                       ；

1.4.2 发票开具方式：                                   。

- 1.5 货物交付期限、地点和方式

1.5.1 交付期限：                                       ；

1.5.2 交付地点：                                      ；

1.5.3 交付方式：　　　　　　　　　                    。

- 1.6 违约责任

1.6.1 除不可抗力外，如果乙方没有按照本合同约定的期限、地点和方式交付货物，那么甲方可要求乙方支付违约金，违约金按每迟延交付货物一日的应交付而未交付货物价格的    %计算，最高限额为本合同总价的     %；迟延交付货物的违约金计算数额达到前述最高限额之日起，甲方有权在要求乙方支付违约金的同时，书面通知乙方解除本合同；

1.6.2 除不可抗力外，如果甲方没有按照本合同约定的付款方式付款，那么乙方可要求甲方支付违约金，违约金按每迟延付款一日的应付而未付款的    %计算，最高限额为本合同总价的     %；迟延付款的违约金计算数额达到前述最高限额之日起，乙方有权在要求甲方支付违约金的同时，书面通知甲方解除本合同；

1.6.3 除不可抗力外，任何一方未能履行本合同约定的其他主要义务，经催告后在合理期限内仍未履行的，或者任何一方有其他违约行为致使不能实现合同目的的，或者任何一方有腐败行为（即：提供或给予或接受或索取任何财物或其他好处或者采取其他不正当手段影响对方当事人在合同签订、履行过程中的行为）或者欺诈行为（即：以谎报事实或者隐瞒真相的方法来影响对方当事人在合同签订、履行过程中的行为）的，对方当事人可以书面通知违约方解除本合同；

1.6.4 任何一方按照前述约定要求违约方支付违约金的同时，仍有权要求违约方继续履行合同、采取补救措施，并有权按照己方实际损失情况要求违约方赔偿损失；任何一方按照前述约定要求解除本合同的同时，仍有权要求违约方支付违约金和按照己方实际损失情况要求违约方赔偿损失；且守约方行使的任何权利救济方式均不视为其放弃了其他法定或者约定的权利救济方式；

1.6.5 除前述约定外，除不可抗力外，任何一方未能履行本合同约定的义务，对方当事人均有权要求继续履行、采取补救措施或者赔偿损失等，且对方当事人行使的任何权利救济方式均不视为其放弃了其他法定或者约定的权利救济方式；

1.6.6 如果出现政府采购监督管理部门在处理投诉事项期间，书面通知甲方暂停采购活动的情形，或者询问或质疑事项可能影响中标结果的，导致甲方中止履行合同的情形，均不视为甲方违约。

- 1.7 合同争议的解决

本合同履行过程中发生的任何争议，双方当事人均可通过和解或者调解解决；不愿和解、调解或者和解、调解不成的，可以选择下列第    种方式解决：

1.7.1 将争议提交              仲裁委员会依申请仲裁时其现行有效的仲裁规则裁决；

1.7.2 向   （被告住所地、合同履行地、合同签订地、原告住所地、标的物所在地等与争议有实际联系的地点中选出的人民法院名称）    人民法院起诉。

- 1.8 合同生效

本合同自双方当事人盖章或者签字时生效。

甲方：                                   乙方：

统一社会信用代码：                       统一社会信用代码或身份证号码：

住所：                                   住所：

法定代表人或                             法定代表人

授权代表（签字）：                        或授权代表（签字）:

联系人：                                 联系人：

约定送达地址：                           约定送达地址：

邮政编码：                               邮政编码：

电话:                                    电话:

传真:                                    传真:

电子邮箱：                               电子邮箱：

开户银行：                               开户银行：

开户名称：                               开户名称：

开户账号：                               开户账号：

第二部分 合同一般条款

- 2.1 定义

本合同中的下列词语应按以下内容进行解释：

2.1.1 “合同”系指采购人和中标供应商签订的载明双方当事人所达成的协议，并包括所有的附件、附录和构成合同的其他文件。

2.1.2 “合同价”系指根据合同约定，中标供应商在完全履行合同义务后，采购人应支付给中标供应商的价格。

2.1.3 “货物”系指中标供应商根据合同约定应向采购人交付的一切各种形态和种类的物品，包括原材料、燃料、设备、机械、仪表、备件、计算机软件、产品等，并包括工具、手册等其他相关资料。

2.1.4 “甲方”系指与中标供应商签署合同的采购人；采购人委托采购代理机构代表其与乙方签订合同的，采购人的授权委托书作为合同附件。

2.1.5 “乙方”系指根据合同约定交付货物的中标供应商；两个以上的自然人、法人或者其他组织组成一个联合体，以一个供应商的身份共同参加政府采购的，联合体各方均应为乙方或者与乙方相同地位的合同当事人，并就合同约定的事项对甲方承担连带责任。

2.1.6 “现场”系指合同约定货物将要运至或者安装的地点。

- 2.2 技术规范

货物所应遵守的技术规范应与采购文件规定的技术规范和技术规范附件(如果有的话)及其技术规范偏差表(如果被甲方接受的话)相一致；如果采购文件中没有技术规范的相应说明，那么应以国家有关部门最新颁布的相应标准和规范为准。

- 2.3 知识产权

2.3.1 乙方应保证甲方在使用该货物或其任何一部分时不受任何第三方提出的侵犯其著作权、商标权、专利权等知识产权方面的起诉；如果任何第三方提出侵权指控，那么乙方须与该第三方交涉并承担由此发生的一切责任、费用和赔偿；

2.3.2具有知识产权的计算机软件等货物的知识产权归属，详见合同专用条款。

- 2.4 包装和装运

2.4.1除合同专用条款另有约定外,乙方交付的全部货物,均应采用本行业通用的方式进行包装，没有通用方式的，应当采取足以保护货物的包装方式，且该包装应符合国家有关包装的法律、法规的规定。如有必要，包装应适用于远距离运输、防潮、防震、防锈和防粗暴装卸，确保货物安全无损地运抵现场。由于包装不善所引起的货物锈蚀、损坏和损失等一切风险均由乙方承担。

2.4.2 装运货物的要求和通知，详见合同专用条款。

- 2.5 履约检查和问题反馈

2.5.1甲方有权在其认为必要时，对乙方是否能够按照合同约定交付货物进行履约检查，以确保乙方所交付的货物能够依约满足甲方之项目需求，但不得因履约检查妨碍乙方的正常工作，乙方应予积极配合；

2.5.2 合同履行期间，甲方有权将履行过程中出现的问题反馈给乙方，双方当事人应以书面形式约定需要完善和改进的内容。

- 2.6 结算方式和付款条件

详见合同专用条款。

- 2.7 技术资料和保密义务

2.7.1 乙方有权依据合同约定和项目需要，向甲方了解有关情况，调阅有关资料等，甲方应予积极配合；

2.7.2 乙方有义务妥善保管和保护由甲方提供的前款信息和资料等；

2.7.3 除非依照法律规定或者对方当事人的书面同意，任何一方均应保证不向任何第三方提供或披露有关合同的或者履行合同过程中知悉的对方当事人任何未公开的信息和资料，包括但不限于技术情报、技术资料、商业秘密和商业信息等，并采取一切合理和必要措施和方式防止任何第三方接触到对方当事人的上述保密信息和资料。

- 2.8 质量保证

2.8.1 乙方应建立和完善履行合同的内部质量保证体系，并提供相关内部规章制度给甲方，以便甲方进行监督检查；

2.8.2 乙方应保证履行合同的人员数量和素质、软件和硬件设备的配置、场地、环境和设施等满足全面履行合同的要求，并应接受甲方的监督检查。

- 2.9 货物的风险负担

货物或者在途货物或者交付给第一承运人后的货物毁损、灭失的风险负担详见合同专用条款。

- 2.10 延迟交货

在合同履行过程中，如果乙方遇到不能按时交付货物的情况，应及时以书面形式将不能按时交付货物的理由、预期延误时间通知甲方；甲方收到乙方通知后，认为其理由正当的，可以书面形式酌情同意乙方可以延长交货的具体时间。

- 2.11 合同变更

2.11.1双方当事人协商一致，可以签订书面补充合同的形式变更合同，但不得违背采购文件确定的事项，且如果系追加与合同标的相同的货物的，那么所有补充合同的采购金额不得超过原合同价的10%；

2.11.2 合同继续履行将损害国家利益和社会公共利益的，双方当事人应当以书面形式变更合同。有过错的一方应当承担赔偿责任，双方当事人都有过错的，各自承担相应的责任。

- 2.12 合同转让和分包

合同的权利义务依法不得转让，但经甲方同意，乙方可以依法采取分包方式履行合同，即：依法可以将合同项下的部分非主体、非关键性工作分包给他人完成，接受分包的人应当具备相应的资格条件，并不得再次分包，且乙方应就分包项目向甲方负责，并与分包供应商就分包项目向甲方承担连带责任。

- 2.13 不可抗力

2.13.1如果任何一方遭遇法律规定的不可抗力，致使合同履行受阻时，履行合同的期限应予延长，延长的期限应相当于不可抗力所影响的时间；

2.13.2 因不可抗力致使不能实现合同目的的，当事人可以解除合同；

2.13.3 因不可抗力致使合同有变更必要的，双方当事人应在合同专用条款约定时间内以书面形式变更合同；

2.13.4受不可抗力影响的一方在不可抗力发生后，应在合同专用条款约定时间内以书面形式通知对方当事人，并在合同专用条款约定时间内，将有关部门出具的证明文件送达对方当事人。

- 2.14 税费

与合同有关的一切税费，均按照中华人民共和国法律的相关规定。

- 2.15 乙方破产

如果乙方破产导致合同无法履行时，甲方可以书面形式通知乙方终止合同且不给予乙方任何补偿和赔偿，但合同的终止不损害或不影响甲方已经采取或将要采取的任何要求乙方支付违约金、赔偿损失等的行动或补救措施的权利。

- 2.16 合同中止、终止

2.16.1 双方当事人不得擅自中止或者终止合同；

2.16.2合同继续履行将损害国家利益和社会公共利益的，双方当事人应当中止或者终止合同。有过错的一方应当承担赔偿责任，双方当事人都有过错的，各自承担相应的责任。

- 2.17 检验和验收

2.17.1货物交付前，乙方应对货物的质量、数量等方面进行详细、全面的检验，并向甲方出具证明货物符合合同约定的文件；货物交付时，乙方在合同专用条款约定时间内组织验收，并可依法邀请相关方参加，验收应出具验收书。

2.17.2合同期满或者履行完毕后，甲方有权组织（包括依法邀请国家认可的质量检测机构参加）对乙方履约的验收，即：按照合同约定的技术、服务、安全标准，组织对每一项技术、服务、安全标准的履约情况的验收，并出具验收书。

2.17.3 检验和验收标准、程序等具体内容以及前述验收书的效力详见合同专用条款。

- 2.18 通知和送达

2.18.1 任何一方因履行合同而以合同第一部分尾部所列明的          发出的所有通知、文件、材料，均视为已向对方当事人送达；任何一方变更上述送达方式或者地址的，应于   个工作日内书面通知对方当事人，在对方当事人收到有关变更通知之前，变更前的约定送达方式或者地址仍视为有效。

2.18.2以当面交付方式送达的，交付之时视为送达；以电子邮件方式送达的，发出电子邮件之时视为送达；以传真方式送达的，发出传真之时视为送达；以邮寄方式送达的，邮件挂号寄出或者交邮之日之次日视为送达。

- 2.19 计量单位

除技术规范中另有规定外,合同的计量单位均使用国家法定计量单位。

- 2.20 合同使用的文字和适用的法律

2.20.1 合同使用汉语书就、变更和解释；

2.20.2 合同适用中华人民共和国法律。

- 2.21 履约保证金

2.21.1 采购文件要求乙方提交履约保证金的，乙方应按合同专用条款约定的方式，以支票、汇票、本票或者金融机构、担保机构出具的保函等非现金形式，提交10%的履约保证金；

2.21.2  履约保证金在合同专用条款约定期间内或者货物质量保证期内不予退还或者应完全有效，前述约定期间届满或者货物质量保证期届满之日起  个工作日内，甲方应将履约保证金退还乙方；

2.21.3 如果乙方不履行合同，履约保证金不予退还；如果乙方未能按合同约定全面履行义务，那么甲方有权从履约保证金中取得补偿或赔偿，同时不影响甲方要求乙方承担合同约定的超过履约保证金的违约责任的权利。

- 2.22 合同份数

合同份数按合同专用条款规定，每份均具有同等法律效力。

第三部分  合同专用条款

本部分是对前两部分的补充和修改，如果前两部分和本部分的约定不一致，应以本部分的约定为准。本部分的条款号应与前两部分的条款号保持对应；与前两部分无对应关系的内容可另行编制条款号。

| 条款号 | 约定内容 |
| --- | --- |

- 第二节  合同附件格式

一：合同协议书

附件一：房屋建筑工程质量保修书

附件二：承包人提供的材料和工程设备一览表

附件三：发包人提供的材料和工程设备一览表

附件四：建设工程廉政责任书

二：保函书

附件一：承包人履约保函

附件二：发包人预付款担保

附件三：发包人支付保函

- 第五章 货物（产品）采购清单（工程量清单）

- 工程量清单

| 序号 | 项目名称 | 工程量 | 计量 单位 | 型号 | 规格 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 材料 |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 骨架 | 179 | 架 | 30*75*1.8镀锌椭圆管 | 20.49米 |  |
| 2 | 前后地梁 | 2 | 根 | 30*75*2.0镀锌椭圆管 | 10000 | 不缩口 |
| 3 | 前后地梁 | 30 | 根 | 30*75*2.0镀锌椭圆管 | 10080 | 一头缩口 |
| 4 | 山墙地梁 | 2 | 根 | 30*75*2.0镀锌椭圆管 | 6965 | 一头缩口 |
| 5 | 山墙立柱1 | 2 | 根 | 30*75*2.0镀锌椭圆管 | 2050 | 不缩口 |
| 6 | 山墙立柱2 | 2 | 根 | 30*75*2.0镀锌椭圆管 | 2950 | 不缩口 |
| 7 | 山墙立柱3 | 2 | 根 | 30*75*2.0镀锌椭圆管 | 3700 | 不缩口 |
| 8 | 山墙立柱4 | 2 | 根 | 30*75*2.0镀锌椭圆管 | 4700 | 不缩口 |
| 9 | 山墙立柱5 | 2 | 根 | 30*75*2.0镀锌椭圆管 | 5100 | 不缩口 |
| 10 | 山墙立柱6 | 2 | 根 | 30*75*2.0镀锌椭圆管 | 5400 | 不缩口 |
| 11 | 山墙通梁 | 2 | 根 | 30*75*2.0镀锌椭圆管 | 6.2米 | 不缩口 |
| 12 | 山墙通梁 | 2 | 根 | 30*75*2.0镀锌椭圆管 | 6.2米 | 缩口 |
| 13 | 山墙地梁 | 2 | 根 | 30*75*2.0镀锌椭圆管 | 6965 | 不缩口 |
| 14 | 地梁爪1号 | 179 | 个 | 30*75*2.0镀锌椭圆管 | 200 | 一头 缩口（平口，见图） |
| 15 | 地梁爪2号 | 179 | 个 | 30*75*2.0镀锌椭圆管 | 200 | 一头 缩口（斜口，见图） |
| 16 | 30*75地梁扣板号 | 115 | 个 | 热镀锌配件 |  | 尺寸见图 |
| 17 | 镀锌平板 | 41 | 个 | 热镀锌配件 |  | 尺寸见图 |
| 18 | 镀锌螺丝螺母 | 370 | 套 | 14*30 |  |  |
| 19 | 前立柱 | 41 | 根 | 60*80*2.5镀锌矩形管 | 4330 |  |
| 20 | 小立柱 | 132 | 个 | 40*40*1.5镀锌矩形管 | 150 | 尺寸见图 |
| 21 | 横梁 | 40 | 根 | 40*80*2.5镀锌矩形管 | 3930 |  |
| 22 | 前立柱横梁链接件 | 80 | 个 | 镀锌配件 |  | 尺寸见图 |
| 23 | 前立柱骨架连接件 | 41 | 个 | 镀锌配件 |  | 尺寸见图 |
| 24 | 后排立柱 | 46 | 根 | 89*2.0镀锌圆管 | 6500 |  |
| 25 | 横拉管 | 450 | 根 | 25*1.5镀锌圆管 | 6000 |  |
| 26 | 大卡子 | 1440 | 个 | 30*75椭圆管卡25管卡子 | 15 | 1.4 |
| 27 | 小卡子 | 940 | 个 | 30*75椭圆管卡25管卡子 | 10 | 1.4 |
| 28 | 楔子 | 2400 | 个 | 镀锌 |  |  |
| 29 | 山头斜撑 | 2 | 根 | 89*.25镀锌圆管 | 6500 |  |
| 30 | 山头斜撑 | 2 | 根 | 89*.25镀锌圆管 | 5000 |  |
| 31 | 山头斜撑 | 4 | 根 | 89*.25镀锌圆管 | 3650 |  |
| 32 | 角铁 | 54 | 根 | 30*30*2.0 | 6000 |  |
| 33 | 耳房材料 | 11 | 根 | 50*50*1.8镀锌矩形管 | 6000 |  |
| 34 | 大棚卡槽 | 800 | 米 |  |  | 0.55 |
| 35 | 卡簧 | 950 | 米 |  |  | 北京卡簧 |
| 单体温室大棚智能设备清单 |  |  |  |  |  |  |
| 序号 | 项目名称 | 工程量 | 计量 单位 | 型号 |  | 备注 |
| 1 | 大漠华维农业云智能4G终端 | 2 | 套 | 显示主机本地控制、手机远程控制智能球阀开/闭，启动计时关闭，卷帘机远程开停关控制，带状态信号反馈，通风口远程开停关，带状态信号反馈 |  |  |
| 2 | 美国进口固态继电器 | 2 | 个 | DC12-24v/380v2.2kw |  |  |
| 3 | 4G通信芯片 | 2 | 台 | 支持移动联通电信网络 |  |  |
| 4 | 智慧农业大数据操作管理系统 | 1 | 张/年 | 实时检测管理大棚大棚数据及远程操控智能设备 |  |  |
| 5 | De75阀门 | 2 | 套 | DC12/24V，手自一体 |  |  |
| 6 | 阀门电源信号线 | 80 | 米 | 0.75²5芯 |  |  |
| 7 | 穿线管 | 100 | 米 | Φ20mm |  |  |
| 8 | 限位器 | 8 | 个 | IP68防水级 |  |  |
| 9 | 限位器线缆 | 80 | 米 | 0.50²两芯 |  |  |
| 10 | 自动放风器 | 2 | 个 | 220V 双出轴 80NM |  |  |
| 11 | 卷帘机组 | 2 | 套 | 2.2Kw铜芯电机 |  |  |
| PO膜绳子 |  |  |  |  |  |  |
| 序号 | 货物名称 | 单棚数量 | 计量 单位 | 型号 |  | 备注 |
| 1 | 大膜 | 1张 | 米 | 12.1*0.1*165 |  |  |
| 2 | 风口膜 | 1张 | 米 | 2.5*0.1*165 |  |  |
| 3 | 地脚膜 | 1张 | 米 | 0.8*0.1*165 |  |  |
| 4 | 压膜绳（扁） | 990米 | 米 |  |  |  |
| 5 | 放风绳（圆） | 656米 | 米 |  |  |  |
| 6 | 放风鱼骨 | 42组 | 组 | 4爪 |  |  |
| 7 | 防虫网 | 1张 | 米 | 1*165米 |  |  |
| 8 | 防虫网 | 1张 | 米 | 2.5*165米 |  |  |
| 9 | 骨膜卡 | 165个 |  | 25 |  |  |
| 10 | 钢丝 | 1060米 |  | 26 |  |  |
| 11 | 吊菜钢丝 | 1470米 |  | 1.6 |  |  |
| 12 | 加重卷膜器 | 2 |  |  |  |  |
| 13 | 放风口滑轮 | 85 |  |  |  |  |
| 膜结构 |  |  |  |  |  |  |
| 序号 | 货物名称 | 数量 | 计量 单位 | 型号 | 备注 |  |
| 1 | 柔性建筑膜材墙体 | 1084.8 | ㎡ | 外层膜材：采用1300D高强低缩工业涤纶长丝PVC涂层织物。内层膜材：采用500D高强低缩工业涤纶长丝PVC涂层织物。保温层:特制复合保温材料 |  |  |
| 2 | 保温被 | 2523.2 | ㎡ | 特制复合保温被 |  |  |
| 3 | 拉带 | 1 | 套 | 卡扣+带子 |  |  |
| 4 | PVC绳 | 1 | 套 | 直径8mm |  |  |
| 5 | 管理间 | 1 | 套 | 9平米，金属框架，覆盖材料采用柔性复合膜材保温材料 |  |  |

14*160可移动保温膜结构日光温室技术参数

可移动保温膜结构温室结构主要由基础、立柱、弧梁、连杆、柔性膜结构墙体、棉被组成。

可移动保温膜结构日光温室应具有可移动、可拆卸、高效保温、土地利用率较高、绿色环保，无建筑垃圾，所有材料均可回收利用的性能。

- 规格：长度：160m；宽度：14m；顶高：5.5m

成品各部位主要尺寸单位为毫米

| 部位（件）名称 | 成品尺寸 | 极限偏差 |
| --- | --- | --- |
| 温室长度 | 160000 | ±5‰ |
| 温室宽度 | 14000 | ±5‰ |
| 顶 高 | 5500 | ±3‰ |

二、主要结构部件性能要求：

1、膜结构墙体

（1）外层膜材：采用1300D高强低缩工业涤纶长丝PVC涂层织物。具有防雨、抗腐蚀、抗紫外线、耐高温、耐低温等功能，正常使用年限不少于15年。

（2）内层膜材：采用500D高强低缩工业涤纶长丝PVC涂层织物。具有防雨、抗腐蚀、抗紫外线、耐高温、耐低温等功能，正常使用年限不少于15年。

（3）保温层:特制复合保温材料。

| 项目 |  | 规格 |  |  | 实验方法 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 500D（双面涂） PVC涂层布 | 1300D（双面涂） PVC涂层布 | 500D（双面涂） PVC涂层布 |  |
| 幅宽，cm |  | 210-420 |  |  | GB/T 4666-2009 |
| 单位面积质量,g/m2 |  | ≥500 | ≥750 | ≥350 | GB/T4669-2008 |
| 断裂强力N/5cm | 经向 | ≥1250 | ≥2500 | ≥1000 | GB/T 3923.1-1997 |
|  | 纬向 | ≥1250 | ≥2500 | ≥1000 |  |
| 撕破强力N/5cm | 经向 | ≥120 | ≥400 | ≥120 | GB/T 3917.3-2009 |
|  | 纬向 | ≥120 | ≥400 | ≥120 |  |
| 阻燃性能 | 损毁长度，mm | ≤150 |  | / | GB/T 5455-1997 |
|  | 续燃时间，s | ≤10 |  | / |  |
|  | 续燃时间，s | ≤10 |  | / |  |

（4）墙体其它要求:

（a）墙体材料要求绿色环保，无建筑垃圾，无针孔连接方式，所有材料均可回收利用。

2、柔性保温膜结构墙体性能技术参数

(1)导热系数：0.035w/m.k

（2）单栋温室墙体总占地面积≤40㎡

3、保温被：

使用柔性复合保温棉被，高强力：1000N/5cm，整体拼接，紧密不透光，具有防雨、防腐蚀、遮光、抗紫外线物理性能，使用年限5年以上。

4、管理间：金属框架，覆盖材料采用柔性复合膜材保温材料。

- 第六章  技术标准及要求

1、一般规定

1.1、供方责任

（1）供方负责所本包段全部工程的施工、供应、质量的检测、检验、和验收、移交前的维护、移交等工作，以及提供为完成上述所需的全部人工、材料、专用工具、交通运输、和一切辅助作业及辅助设施等。

（2）供方应负责工程达到合格及以上。

（3）供方提供的工程质量、配套附属设备及运营服务必须符合国家、或行业的相关的规范规定的技术要求、质量标准，并承担缺陷责任与售后责任。

（4）工程的各项功能指标和参数应符合国家或行业颁布的有关验收标准，需方有权委托中国境内有资格的单位或机构（权威专家）对工程进行检测或校核。以确定是否符合国家或行业的有关质量标准及要求，其检测费用由供应商承担。

1.2、工期

（1）施工工期：40日历天。

（2）运营期限：自工程投入使用之日起10年。

（3）工期应按此填报，不得以“响应招标文件”、“按照合同约定”等方式填写，若未按此填报，其投标将被否决。

1.3、施工地点：新疆和田国家农业科技园区和田县产业区管理委员会指定（项目现场）。

1.4、工程的验收标准：

（1）供应商负责工程的施工、试运行、交付使用、运营管理。

（2）根据不同工程（设备或产品）按国家或行业颁布的最新有关标准及招标文件规定的技术参数、质量要求、性能指标等进行验收。工程质量不能满足国家或行业颁布的最新有关标准及招标文件规定的技术参数、质量要求、性能指标的，由成交供应商对工程进行改造（或更换）、修复，所发生的一切费用由供应商自行承担，采购人不再另行支付。

1.5、报价

（1）在技术要求不低于招标文件中要求的条件下，按《货物采购清单（工程量清单）》中提供的清单进行报价，报价均采用：人民币报价。

（2）其他费用的处理：招标文件中未列明而供应商认为必须列入的费用由供应商列入报价中。

（3）报价范围应包括《通用合同条款》、《专用合同条款》的规定。

（4）报价方式：人民币报价。

1.6、付款方式及比例

本采购项目合同价款的支付按照签订合同支付（具体的付款期限及方式由中标人与采购人在合同中约定。），如采购人及供货方在合同中另有约定的，则，从其约定。敬请投标人注意！

1.7、售后服务

供方必须严格遵守相关法律、法规和投标文件中的承诺的有关规定为用户提供售后服务及其他类似服务，包括：

（1）保证为购方提供优质、快捷的技术服务。

（2）为了确保大棚的正常使用及时解答采购方提出的疑问，帮助解决问题，负责对大棚的使用提供技术咨询服务。

（3）保证在接到请求技术服务 （由供应商承诺） 小时内予以响应，在 （由供应商承诺） 小时内（如遇不可抗力因素除外）派出技术人员赶赴（到达）现场解决问题。

（4）及时准确地予以满足采购人对大棚进行长期维护（维修）的需要，在保修期内对出现任何质量问题，随时由供方免费进行处理，包括配件的维修、更换等。

（5）免费质保期自验收合格并进行移交之日起计算，免费质保期为5年。国家或行业对本工程的质保期有规定的，从其规定。

1.8、运营要求

（1）大棚建成后，联合体投标的运营方作为运营主体，必须签订10年承包经营合同。

（2）联合体投标的运营方须提供承诺书，承诺内容须包含承包年限、解决本地就业人员人数，格式自拟，未承诺的其所有联合体成员的投标将被否决。

说明：属于供应商承诺部分的内容由各供应商可根据实际情况可以减少或不予采纳（但由此给供应商造成的不利，甚至其投标无效由供应商自行承担），也可以提出更有利于竞争的承诺。

- 第七章  投标文件格式

和田县高效节能温室及配套设施项目（三期）-采购及运营

投标文件

项 目 编 号：

投标人名称 ：

法定代表人或授权代理人：

日      期 ：

第一部分    商务部分

目  录

1、投标函及投标报价表

2、法定代表人身份证明

3、法定代表人授权委托书

4、联合体协议书(若有时填报)

5、投标保证金

6、项目管理机构

7、投标人基本情况表

8、近三年财务状况表

9、近三年完成的类似项目情况表

10、企业其它信誉情况

11、中标企业用工承诺书

12、建筑工人实名制管理工作承诺书

13、投标生产企业法人承诺书

14、质量及售后承诺书

15、其他投标资料；

16、中小企业声明函（如是）

- 17、商务偏离表（格式自拟）

1、投标函及投标报价表

- （一）投 标 函

（招标人名称）：

1．我方已仔细研究了          （项目名称）     标段采购招标文件的全部内容，愿意以人民币（大写）         元（¥           ）的投标总报价，工期                ，按合同约定实施和完成承包工程，修补工程中的任何缺陷，工程质量达到            。

2．我方承诺在投标有效期内不修改、撤销投标文件。

3．随同本投标函提交投标保证金一份，金额为人民币（大写）        元（¥       ）。

4．如我方中标：

（1）我方承诺在收到中标通知书后，在中标通知书规定的期限内与你方签订合同。

（2）随同本投标函递交的投标函附录属于合同文件的组成部分。

（3）我方承诺按照招标文件规定向你方递交履约担保。

（4）我方承诺在合同约定的期限内完成并移交全部合同工程。

5．我方在此声明，所递交的投标文件及有关资料内容完整、真实和准确，且不存在第二章“投标人须知”第1.4.3项规定的任何一种情形。

6．                                       （其他补充说明）。

投 标 人：                     （盖单位章）

法定代表人或其委托代理人：         （签字）

地址：

网址：

电话：

传真：

邮政编码：

年        月        日

（二）投标报价表

| 项目及包段名称 | 单位 | 数量 | 单价（元） | 投标总价（元） | 工程质量 | 工期 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 投标总价大写（人民币）： |  |  |  |  |  |  |

注：投标总价应与已标价工程清单中“投标总报价”的金额一致。

投 标 人：                     （盖单位章）

法定代表人或其委托代理人：         （签字）

地址：

网址：

电话：

传真：

邮政编码：

年        月        日

（三）投标分项报价明细表

投标供应商名称：                                            货币单位：

| 序号 | 货物或产品名称 | 品牌 | 产地 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 货物或产品费 | 其他费用 | 合计 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| …… |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 总合计（小写）： （大写）： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

注：

1、本表中的“分项费用名称”系指工程量清单中的每一个单项。

2、其他费用：供应商应根据所供产品的具体情况，选择所供产品需要的其他费用（费用包括：产品价格，标准附件费、附属产品费、专用工具费、技术服务费、安装调试费、检验检测或费、培训费、运输费用、装卸费、保险费、税金等一切费用）。

3、供应商未进行分项报价或分项报价未能准确全部反映产品价格构成或有所隐含，有可能致使在合同履行过程中引起纠纷（非正常的追加或索赔等）或不能诚信履约的，可作无效投标处理。

4、评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，应当要求其在评标现场合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料；投标人不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标处理。

5、此表中的价格若与报价一览中所报的价格不一致的，以报价一览表中的价格为准。

6、投标人根据需要可以进行扩展和补充，需清楚明了的体现出报价明细。

7、单价及合价均不得超过招标控制价，超过分项限价及总投标限价其投标被否决。

供应商代表签名：

2、法定代表人身份证明

投标人名称：

单位性质：

地     址：

成立时间：             年        月        日

经营期限：

姓    名：                         性别：

年    龄：                         职务：

系                           （投标人名称）的法定代表人。

特此证明。

法人身份证复印件正面

法人身份证复印件反面

投标人：                 （盖单位章）

法定代表或委托代理人          （签字或盖章）

日期：      年      月     日

3、法定代表人授权委托书

本授权委托书声明：我           系

的法定代表人，现授权委托                            的

为我的代理人，以本单位的名义参加

招标工程的投标活动。代理人在参加整个招标投标活动、合同谈判过程中所签署的一切文件和处理与之相关的一切事物，我均予承认。

代理人：               性别：          年龄：

部  门：                               职务：

法人身份证复印件正面

法人身份证复印件反面

被委托人身份证复印件反面

被委托人身份证复印件正面

投  标  人：                                 （盖章）

法定代表人或其委托代理人：              （签字）

年    月    日

4、联合体协议书(若有时填报)

牵头人名称：

法定代表人：

法定住所：

成员二名称：

法定代表人：

法定住所：

鉴于上述各成员单位经过友好协商，自愿组成       （联合体名称）联合体，共同参加               （招标人名称）（以下简称招标人）        （项目名称）      标段（以下简称本工程）的施工投标并争取赢得本工程施工承包合同（以下简称合同）。现就联合体投标事宜订立如下协议：

1．        （某成员单位名称）为              （联合体名称）牵头人。

2．在本工程投标阶段，联合体牵头人合法代表联合体各成员负责本工程投标文件编制活动，代表联合体提交和接收相关的资料、信息及指示，并处理与投标和中标有关的一切事务；联合体中标后，联合体牵头人负责合同订立和合同实施阶段的主办、组织和协调工作。

3．联合体将严格按照招标文件的各项要求，递交投标文件，履行投标义务和中标后的合同，共同承担合同规定的一切义务和责任，联合体各成员单位按照内部职责的部分，承担各自所负的责任和风险，并向招标人承担连带责任。

4．联合体各成员单位内部的职责分工如下：                 。按照本条上述分工，联合体成员单位各自所承担的合同工作量比例如下：           。

5．投标工作和联合体在中标后工程实施过程中的有关费用按各自承担的工作量分摊。

6．联合体中标后，本联合体协议是合同的附件，对联合体各成员单位有合同约束力。

7．本协议书自签署之日起生效，联合体未中标或者中标时合同履行完毕后自动失效。

8．本协议书一式            份，联合体成员和招标人各执一份。

牵头人名称：                                  （盖单位章）

法定代表人或其委托代理人：                        （签字）

成员二名称：                                  （盖单位章）

法定代表人或其委托代理人：                        （签字）

年        月        日

备注：本协议书由委托代理人签字的，应附法定代表人签字的授权委托书。

5、投标保证金

保函编号：

（招标人名称）：

鉴于               （投标人名称）（以下简称“投标人”）参加你方    （项目名称）     标段的施工投标，                           （担保人名称）（以下简称“我方”）受该投标人委托，在此无条件地、不可撤销地保证：一旦收到你方提出的下述任何一种事实的书面通知，在7日内无条件地向你方支付总额不超过                  （投标保函额度）的任何你方要求的金额：

1．投标人在规定的投标有效期内撤销或者修改其投标文件。

2．投标人在收到中标通知书后无正当理由而未在规定期限内与贵方签署合同。

3．投标人在收到中标通知书后未能在招标文件规定期限内向贵方提交招标文件所要求的履约担保。

本保函在投标有效期内保持有效，除非你方提前终止或解除本保函。要求我方承担保证责任的通知应在投标有效期内送达我方。保函失效后请将本保函交投标人退回我方注销。

本保函项下所有权利和义务均受中华人民共和国法律管辖和制约。

担保人名称：                                （盖单位章）

法定代表人或其委托代理人：                      （签字）

地    址：

邮政编码：

电    话：

传    真：

年       月       日

备注：经过招标人事先的书面同意，投标人可采用招标人认可的投标保函格式，但相关内容不得背离招标文件约定的实质性内容。

投标保证金凭证扫描件

  - 6、项目管理机构

6.1项目管理机构组成表

| 职务 | 姓名 | 职称 | 执业或职业资格证明 |  |  |  |  | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 证书名称 | 级别 | 证号 | 专业 | 养老保险 |  |
| 项目负责人 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目技术负责人 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 电气工程师 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 设备工程师 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 专职质检员 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 专职安全员 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 试验员 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 材料员 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 预算员 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 其他人员 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ······ |  |  |  |  |  |  |  |  |

注：本工程一旦我单位中标，将配备上述项目管理人员。上述填报内容真实，如不真实，将按照有关规定接受处理。

6.2现场主要人员简历表

１）项目负责人简历表

项目负责人应附建造师执业资格证书、注册证书、安全生产考核合格证书、身份证、职称证、学历证、养老保险复印件及未担任其他在施建设工程项目项目负责人的承诺书，管理过的项目业绩须附合同协议书和竣工验收备案登记表复印件。类似项目限于以项目负责人身份参与的项目。

| 姓 名 |  |  |  | 年 龄 |  |  |  | 学历 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 职 称 |  |  |  | 职 务 |  |  |  | 拟在本工程任职 |  | 项目负责人 |
| 注册建造师执业资格等级 |  |  |  |  | 级 |  | 建造师专业 |  |  |  |
| 安全生产考核合格证书 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 毕业学校 | 年毕业于 学校 专业 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 主要工作经历 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 时 间 | 参加过的类似项目名称 |  |  |  |  |  | 工程概况说明 |  | 发包人及联系电话 |  |

注：本工程一旦我单位中标，将配备上述项目管理人员。上述填报内容真实，  如不真实，将按照有关规定接受处理。

２）主要项目管理人员简历表

主要项目管理人员指项目副经理、技术负责人、合同商务负责人、专职安全生产管理人员等岗位人员。应附注册资格证书、身份证、职称证、学历证、养老保险复印件，专职安全生产管理人员应附安全生产考核合格证书，主要业绩须附合同协议书。

| 岗位名称 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 姓名 |  |  | 年龄 |  |
| 性别 |  |  | 毕业学校 |  |
| 学历和专业 |  |  | 毕业时间 |  |
| 拥有的执业资格 |  |  | 专业职称 |  |
| 执业资格证书编号 |  |  | 工作年限 |  |
| 主要工作业绩及担任的主要工作 |  |  |  |  |

7、投标人基本情况表

| 投标人名称 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 注册地址 |  |  |  |  |  | 邮政编码 |  |  |  |
| 联系方式 | 联系人 |  |  |  |  | 电 话 |  |  |  |
|  | 传 真 |  |  |  |  | 网 址 |  |  |  |
| 组织结构 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 法定代表人 | 姓名 |  |  | 技术职称 |  |  |  | 电话 |  |
| 技术负责人 | 姓名 |  |  | 技术职称 |  |  |  | 电话 |  |
| 成立时间 |  |  |  | 员工总人数： |  |  |  |  |  |
| 企业资质等级 |  |  |  | 其中 | 项目负责人 |  |  |  |  |
| 营业执照号 |  |  |  |  | 高级职称人员 |  |  |  |  |
| 注册资金 |  |  |  |  | 中级职称人员 |  |  |  |  |
| 开户银行 |  |  |  |  | 初级职称人员 |  |  |  |  |
| 账号 |  |  |  |  | 技 工 |  |  |  |  |
| 经营范围 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 备注 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

备注：本表后应附企业法人营业执照及其年检合格的证明材料、企业资质证书副本、安全生产许可证、进疆备案登记册（如是外地投标人）等材料的复印件。

8、近三年财务状况表

备注：在此附经会计师事务所或审计机构审计的财务财务会计报表，包括资产负债表、损益表、现金流量表、利润表和财务情况说明书的复印件（成立未满一年的企业除外）。

若投标人为联合体，联合体各成员单位应分别提供各自财务状况证明材料。

9、近三年完成的类似项目情况表

| 项目名称 |  |
| --- | --- |
| 项目所在地 |  |
| 发包人名称 |  |
| 发包人地址 |  |
| 发包人联系人及电话 |  |
| 合同价格 |  |
| 开工日期 |  |
| 竣工日期 |  |
| 承担的工作 |  |
| 工程质量 |  |
| 项目负责人 |  |
| 技术负责人 |  |
| 总监理工程师及电话 |  |
| 项目描述 |  |
| 备注 |  |

备注：1、类似项目指   工程性质、规模、中标金额类似    工程。

2、本表后附中标通知书和（或）合同协议书、工程接收证书（工程竣工验收证书）的复印件，近三年为2018年2月至今。每张表格只填写一个项目，并标明序号。

10、企业其它信誉情况

- 11、中标企业用工承诺书：我公司承诺中标后严格按照新疆维吾尔自治区住房和城乡建设厅新建建函[2017]46号《关于进一步做好自治区住房城乡建设行业固定资产投资项目促进农村劳动力转移就业工作的通知》文件精神，严格落实吸纳新疆籍（和田籍）务工人员就业比例不少于30%的政策规定。

- 12、建筑工人实名制管理工作承诺书

- 建筑工人实名制管理工作

承诺书

（招标人名称）：

若我单位中标，将积极响应并贯彻落实新疆维吾尔自治区住房和城乡建设厅《关于推进建筑工人实名制管理工作的通知》（新建建〔2018〕14号）有关规定，完成建筑企业负责本企业和所承建项目的建筑工人实名制管理的具体实施，并接受各级住房城乡建设主管部门的监督检查,我单位郑重承诺：

我单位对                 （项目名称）的施工所承接工程项目的建筑工人实名制管理负总责，将制定本企业建筑工人实名制管理制度，落实合同中约定的实名制管理义务。在工程项目部现场配备专（兼）职实名制专管员，负责本企业派出的专业作业人员的日常管理、实名制信息的登记与核实，并按劳动合同约定发放工资，保障建筑工人合法权益。做到及时对本企业的建筑工人信息进行采集、核实、更新，建立实名制管理台账，并按时将台账提交施工企业、监理单位备案。

特此承诺

承诺单位（盖章）：

企业法定代表人（签字或盖章）：

联系电话：

承诺人：本工程项目经理（签字或盖章）：

联系电话：

承诺日期：       年     月      日

13、投标生产企业法人承诺书

（招标人名称）：

我单位对                 （项目名称）的施工所承接工程项目的选用产品负总责，我公司保证本项目中本企业所提供产品均能满足各项技术质量要求，工程完工后，保证售后服务质量，不影响正常使用，在质保期内如出现质量问题，造成相应的经济损失本企业将全权负责并承担相应的法律责任。

特此承诺

承诺单位（盖章）：

企业法定代表人（签字或盖章）：

联系电话：

承诺日期：   年     月      日

14、质量及售后承诺书

（招标人名称）：

若我单位有幸中标，我单位承诺本项目质保期为5年，运营时间10年产品使用年限30年，如在质保期或使用过程中造成的经济损失本企业将全权负责并承担相应的法律责任。

特此承诺

承诺单位（盖章）：

企业法定代表人（签字或盖章）：

联系电话：

承诺日期：     年     月      日

15、其他投标资料；

16、中小企业声明函（如是）

本公司郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展暂行办法》（财库〔2011〕181号）的规定，本公司为            （请填写：中型、小型、微型）企业。即本公司同时满足以下条件：

1、根据《工业和信息化部、国家统计局、国家发展和改革委员会、财政部关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业〔2011〕300号）规定的划分标准，本公司为______（请填写：中型、小型、微型）企业。

2、本公司参加                            单位的                              项目采购活动提供本企业制造的货物，由本企业承担工程、提供服务，或者提供其他        （请填写：中型、小型、微型）企业制造的货物。本条所称货物不包括使用大型企业注册商标的货物。

本公司对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（盖章）：

日            期：

注：根据《政府采购促进中小企业发展暂行办法》（财库〔2011〕181号）文的有关规定，投标人属于符合本办法第二条之规定的中小企业者，应在资格性文件中提供相关部门出具的资格证明材料，否则不予认可。

第二部分  技术部分

1.全面性

1.1工程概况、施工组织方案；

1.2施工机械设备、劳动力投入计划；

1.3质量、工期、投资控制方案；

1.4文明施工措施；

1.5施工总进度计划（附图）；

1.6施工现场平面布置（附图）；

2．可行性

2.1施工措施及计划；

2.2施工现场流水段的划分；

2.3施工现场流水作业；

2.4施工现场交叉作业；

2.5施工现场机具配置和布置；

3.针对性

3.1施工的重点和关键部位处理

3.2质保体系；

3.3安保体系；

3.4创优措施；

3.5安全措施；

3.6文明施工和防止扰民措施。

4.先进性

4.1采用的新工艺、新技术、新设备；

4.2在确保工程质量前提下，有降低成本、缩短工期、减轻劳动强度、提高进度的方案；

4.3在执行国家强制性条文前提下体现施工的先进性措施。

5.强制性

5.1防治质量通病的措施；

5.2行国家强制性条文的保证措施

6.承诺

6.1保修承诺和违约经济处罚承诺；

6.2工程质量争优承诺及保证质量措施。

- 6.3技术偏离表。

- 注：投标文件须按技术标格式目录顺序编写

第三部分、承诺书

关于对本投标文件中资料真实性的承诺

至： （项目、包段名称）评标委员会

根据《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国政府采购法实施条例》等有关法律、法规的规定和        （项目、包段名称）         的招标文件的要求，我公司在   （项目、包段名称）   投标文件中所提供资料真实性作如下承诺：

我公司将严格按招标文件要求，在编制本投标文件时，对投标文件中所提供的资料全部真实和正确，并对提供的所有资料（资格、业绩、其他材料等）的真实性负责！

对提供的全部资料中有存在不真实（伪造或租借等虚假资料）情形，将无条件接受任何处罚，自行承担由此引起的一切责任！

特此承诺

供应商（全称）：                        （盖单位章）

法定代表人：                                （签字）

有效的联系方式：                          （手机号）

年      月       日

说明：投标供应商应按上述要求将内容填写完整，未提供此承诺的其投标将被拒绝！

- 投标企业认为有必要提供的声明及文件资料（投标人自行编制）。