- 和田县高效节能温室大棚电力配套项目（二次）

- 公开采购招标文件

- 项目编号：HTXZFCG(2022FS)052-1号

采购人：新疆和田国家农业科技园区和田县产业区管理委员会

- 采购代理机构：新疆弘伟工程项目管理有限公司

2022年08月

招投标监督管理机构备案登记栏：

本招标文件已报备 项目名称：和田县高效节能温室大棚电力配套项目（二次） 备案人： 备案日期：

### 和田县人民政府采购中心

目 录

第一章 招标公告	3

第二部分 供应商须知	7

第二章 材料要求、规格及需求表	34

第三章 合同条款	53

第四章 投标文件格式	64

- 第一章 招标公告

- 和田县高效节能温室大棚电力配套项目（二次）

公开招标公告

项目概况 关于和田县高效节能温室大棚电力配套项目（二次）的潜在供应商应在新疆政府采购网（www.ccgp-xinjiang.gov.cn/）获取下载招标文件，并于2022年09月02日 11:00（北京时间）前提交响应文件。

- 一、项目基本情况

项目编号：HTXZFCG(2022FS)052-1号

项目名称：和田县高效节能温室大棚电力配套项目（二次）

采购方式：公开招标

预算金额（元）：30402255.96元

最高限价（元）：30402255.96元

| 标项序号 | 标项名称 | 简要规格描述 | 数量 | 单位 | 预算金额总价（元） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 和田县高效节能温室大棚电力配套项目 | （1）10kV高压部分：新建高压T接点设备38套；新建10kV电缆线路共计1.52km，电缆型号采用ZR-YJV22-8.7/15-3*150铠装电力电缆；新建10kV箱变38座（其中100kVA箱变6座、200kVA箱变6座、315kVA箱变8座、500kVA箱变1座、630kVA箱变5座、800kVA箱变4座、1000kVA箱变8座），含基础及附属设施。 （2）0.4kV低压部分：新建0.4kV低压线路合计11.72km，其中新建0.4kV电缆出线线路1.52km，新建0.4kV单回架空线路10.2km；新建AL一级配电箱105台，新建AL1一级配电箱68台，新建DL配电柜40台，新建DL2配电柜40台，新建，新建AP-Z温室大棚配电箱560台，新建AP-K温室大棚配电箱640台，新建水肥一体棚循环泵动力配电系统（KT1-4）8套,新建配电箱连接线各型号电缆98.93km。 | 1 | 项 | 30402255.96 |  |

合同履约期限：50日历天

本项目不接受联合体投标。

- 二、申请人的资格要求：

- 1.满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定；

2.落实政府采购政策需满足的资格要求：（1）财政部、国家发展改革委、生态环境部、市场监管总局《关于调整优化节能产品、环境标志产品政府采购执行机制的通知》（财库[2019]9号文）；（2）财政部、生态环境部《关于印发环境标志产品政府采购品目清单的通知》（财库[2019]18号文）；（3）财政部、发展改革委《关于印发节能产品政府采购品目清单的通知》（财库[2019]19号文）；（4）市场监管总局《市场监管总局关于发布参与实施政府采购节能产品、环境标志产品认证机构名录的公告》（2019 年第16号）；（5）工信部等部委发布的《关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业[2011]300号）及《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）、关于转发《政府采购促进中小企业发展管理办法》的通知（兵财库〔2021〕7号）、《三部门联合发布关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）；（6）财政部《关于运用政府采购政策支持脱贫攻坚的通知》（财库【2019】27号文）；

3.资格要求：

（1）具有经年审合格的三证合一营业执照；

（2）法定代表人投标需携带《法定代表人证明书》及法定代表人身份证，委托代理人投标需携带《法定代表人授权委托书》及委托代理人身份证，法人及被委托人需提供近3个月的社保缴费证明（成立时间少于三个月的公司，按实际发生提供）；

（3）本项目特定资质：投标企业应具备电力工程施工总承包二级（含）以上或输变电工程专业承包二级（含）以上施工企业资质；并在人员、设备、资金等方面具有相应的施工能力，有安全生产许可证。项目经理须具备机电工程专业二级建造师以上（含二级）执业资格，具备有效的安全生产考核合格证书，且未担任其他在施建设工程项目的项目经理，疆外企业提供进疆信息报送册。

（4）具有2021年度由第三方财务审计机构出具的财务审计报告（2022年新成立的公司可不提供但需提供银行出具的近三个月的资信证明）；

（5）提供2022年税务机关出具任意三个月的完税证明（2022年5月新成立的公司按实际发生提供）；

（6）在“信用中国网站（www.creditchina.gov.cn）”被列入失信被执行人、企业经营异常名录、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信名单（尚在处罚期内的）；在“中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）”被列入政府采购严重违法失信行为记录名单的（尚在处罚期内的）；在“国家企业信用信息公示系统（http://www.gsxt.gov.cn）”，将拒绝其参本次采购活动。以上网站页面截图并加盖单位公章（网页打印件须自公告发布之日起至投标截止时间从上述网站中查询并打印）；

- （7）单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同投标人，不得同时参加本次政府采购活动。

（8）本项目不接受联合体投标。

- 三、获取采购文件

时间：2022年08月12日至2022年09月01日，每天上午10:00至14:00，下午16:00至20:00（北京时间）

地点：新疆政府采购网(www.ccgp-xinjiang.gov.cn/)

方式：在符合该公告报名条件的前提下，可在该公告附件中自行下载文件并参与投标，不再需要报名，在开标时带原件进行资格审查。

售价（元）：/

- 四、提交投标文件截止时间、开标时间和地点

- 提交投标文件截止时间：2022年09月02日 11:00（北京时间）

投标地点：和田县行政服务和公共资源交易中心（和田县经济新区昌盛路）

开标时间：2022年09月02日 11:00（北京时间）

开标地点：和田县行政服务和公共资源交易中心（和田县经济新区昌盛路）

- 五、公告期限

本项目公告期限为5个工作日，供应商认为采购文件使自己的权益受到损害的，可以自收到招标采购文件之日（发售截止日之后收到招标采购文件的，以发售截止日为准）或者招标采购文件公告期限届满之日起7个工作日内，以书面形式向采购人和采购代理机构提出质疑。分散采购限额标准以上的项目，质疑供应商对采购人、采购代理机构的答复不满意或者采购人、采购代理机构未在规定的时间内作出答复的，可以在答复期满后十五个工作日内向同级政府采购监督管理部门投诉。

- 六、其他补充事宜

特别提示：

1、超过200万元的货物和服务采购项目、超过400万元的工程采购项目中适宜由中小企业提供的，预留该部分采购项目预算总额的40%以上专门面向中小企业采购，其中预留给小微企业的比例不低于60%。

2、对于未预留份额专门面向中小企业的采购项目，以及预留份额项目中的非预留部分采购包，采购人、采购代理机构应当对符合规定的小微企业报价给予10%~20%（工程项目为6%~10%）的扣除，用扣除后的价格参加评审。适用招标投标法的政府采购工程建设项目，采用综合评估法但未采用低价优先法计算价格分的，评标时应当在采用原报价进行评分的基础上增加其价格得分的6%~10%作为其价格分。

3、接受大中型企业与小微企业组成联合体或者允许大中型企业向一家或者多家小微企业分包的采购项目，对于联合协议或者分包意向协议约定小微企业的合同份额占到合同总金额40%以上的，采购人、采购代理机构应当对联合体或者大中型企业的报价给予4%~6%（工程项目为2%~4%）的扣除，用扣除后的价格参加评审。适用招标投标法的政府采购工程建设项目，采用综合评估法但未采用低价优先法计算价格分的，评标时应当在采用原报价进行评分的基础上增加其价格得分的2%~4%作为其价格分。

- 七、凡对本次招标提出询问，请按以下方式联系

1.采购人信息

名 称：新疆和田国家农业科技园区和田县产业区管理委员会

地 址：和田县经济新区

联系方式：0903-2934755

2.采购代理机构信息

名 称：新疆弘伟工程项目管理有限公司

地 址：和田市肖尔巴格乡库木巴格村 270 号

项目联系人：孔女士

联系方式：0903-6862333

# 第二部分 供应商须知

## 供应商须知前附表

本表的具体资料是对供应商须知的具体补充和修改，如有矛盾，应以本前附表为准。

| 序号 | 条款名称 | 说明和要求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 采购人 | 名 称：新疆和田国家农业科技园区和田县产业区管理委员会 地 址：和田县经济新区 联系人：廖先生 联系电话:0903-2934755 |
| 2 | 采购代理机构 | 招标代理机构:新疆弘伟工程项目管理有限公司 联系人：孔女士 联系电话：0903-6862333 联系地址：和田市肖尔巴格乡库木巴格村 270 号 |
| 3 | 采购项目名称 | 和田县高效节能温室大棚电力配套项目（二次） |
| 4 | 采购内容 | （1）10kV高压部分：新建高压T接点设备38套；新建10kV电缆线路共计1.52km，电缆型号采用ZR-YJV22-8.7/15-3*150铠装电力电缆；新建10kV箱变38座（其中100kVA箱变6座、200kVA箱变6座、315kVA箱变8座、500kVA箱变1座、630kVA箱变5座、800kVA箱变4座、1000kVA箱变8座），含基础及附属设施。 （2）0.4kV低压部分：新建0.4kV低压线路合计11.72km，其中新建0.4kV电缆出线线路1.52km，新建0.4kV单回架空线路10.2km；新建AL一级配电箱105台，新建AL1一级配电箱68台，新建DL配电柜40台，新建DL2配电柜40台，新建，新建AP-Z温室大棚配电箱560台，新建AP-K温室大棚配电箱640台，新建水肥一体棚循环泵动力配电系统（KT1-4）8套,新建配电箱连接线各型号电缆98.93km。 |
| 5 | 采购项目编号 | HTXZFCG(2022FS)052-1号 |
| 6 | 资金来源 | 乡村振兴衔接资金及其他资金 |
| 7 | 采购预算额度 | 采购预算价：30402255.96元 (此采购预算为最高限价、如超过预算价的报价为无效报价）投标人的报价明显低于其他投标报价或者明显低于采购预算价，经评标委员会评审认为低于成本价的，视为无效报价，作废标处理。敬请报价人注意！ |
| 8 | 采购方式 | 公开招标 |
| 9 | 评标方法 | 综合评分法 |
| 10 | 计划工期 | 50日历天 |
| 11 | 设备质量 | 达到国家产品、行业的质量标准要求 |
| 12 | 联合体投标 | 不接受联合体投标 |
| 13 | 询问和质疑 | 联 系 人：孔女士 联系电话：0903-6862333 邮箱地址：373531326@qq.com 注：根据《中华人民共和国政府采购法》的规定，供应商质疑不得超出招标文件、评标过程及评标结果的范围及时效限制。 |
| 14 | 供应商对招标文件 提出质疑的时间 | 自招标文件发售时间起的5个日内。 |
| 15 | 分包履约 | / |
| 16 | 构成招标文件的其他文件 | 招标文件的澄清、修改书及有关补充通知为询价文件的有效组成部分。 |
| 17 | 投标截止时间 | 2022年09月02日上午11:00（北京时间） |
| 18 | 报价文件有效期 | 90日历天（从投标截止之日算起） |
| 19 | 投标保证金 | 投标保证金金额： 300000元（大写：叁拾万元整）； 投标保证金缴纳账户： 开户银行：中国农业银行股份有限公司和田市支行 户名：和田县行政服务和公共资源交易中心 银行帐号：3058 0801 0400 05315 注：投标保证金请于2022年09月01日20:00之前（北京时间）缴入指定账户，到和田县政务服务中心换取投标保证金收据，（换取收据前，前往中国农业银行股份有限公司和田市支行领取本项目进账单）各投标企业保证金缴纳只接受企业基本帐户足额对公转帐，其他以私人名义或现金缴纳等存入、汇款方式均视为无效投标保证金，开标时需携带投标保证金收据原件，未按规定时间交保证金的投标商不得参加本次投标（以到账时间为准）。 |
| 20 | 备选投标方案和报价 | 不接受备选投标方案和多个报价。 |
| 21 | 递交投标文件的地点 | 和田县公共资源交易中心（和田县经济新区昌盛路） |
| 22 | 投标人资格条件 | - 1.满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定； 2.落实政府采购政策需满足的资格要求：（1）财政部、国家发展改革委、生态环境部、市场监管总局《关于调整优化节能产品、环境标志产品政府采购执行机制的通知》（财库[2019]9号文）；（2）财政部、生态环境部《关于印发环境标志产品政府采购品目清单的通知》（财库[2019]18号文）；（3）财政部、发展改革委《关于印发节能产品政府采购品目清单的通知》（财库[2019]19号文）；（4）市场监管总局《市场监管总局关于发布参与实施政府采购节能产品、环境标志产品认证机构名录的公告》（2019 年第16号）；（5）工信部等部委发布的《关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业[2011]300号）及《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）、关于转发《政府采购促进中小企业发展管理办法》的通知（兵财库〔2021〕7号）、《三部门联合发布关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）；（6）财政部《关于运用政府采购政策支持脱贫攻坚的通知》（财库【2019】27号文）； 3.资格要求： （1）具有经年审合格的三证合一营业执照； （2）法定代表人投标需携带《法定代表人证明书》及法定代表人身份证，委托代理人投标需携带《法定代表人授权委托书》及委托代理人身份证，法人及被委托人需提供近3个月的社保缴费证明（成立时间少于三个月的公司，按实际发生提供）； （3）本项目特定资质：投标企业应具备电力工程施工总承包二级（含）以上或输变电工程专业承包二级（含）以上施工企业资质；并在人员、设备、资金等方面具有相应的施工能力，有安全生产许可证。项目经理须具备机电工程专业二级建造师以上（含二级）执业资格，具备有效的安全生产考核合格证书，且未担任其他在施建设工程项目的项目经理，疆外企业提供进疆信息报送册。 （4）具有2021年度由第三方财务审计机构出具的财务审计报告（2022年新成立的公司可不提供但需提供银行出具的近三个月的资信证明）； （5）提供2022年税务机关出具任意三个月的完税证明（2022年5月新成立的公司按实际发生提供）； （6）在“信用中国网站（www.creditchina.gov.cn）”被列入失信被执行人、企业经营异常名录、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信名单（尚在处罚期内的）；在“中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）”被列入政府采购严重违法失信行为记录名单的（尚在处罚期内的）；在“国家企业信用信息公示系统（http://www.gsxt.gov.cn）”，将拒绝其参本次采购活动。以上网站页面截图并加盖单位公章（网页打印件须自公告发布之日起至投标截止时间从上述网站中查询并打印）； - （7）单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同投标人，不得同时参加本次政府采购活动。 （8）本项目不接受联合体投标。 |
| 23 | 投标文件正副本份数 | 纸质版文件：正本一份，副本肆份，开标一览表1份。 电子版文件：一份（包括投标文件正本全部内容；以U盘形式递交）； 1、电子版文件要求包含投标文件正本全部内容，电子版表面标记单位名称。电子版文件内容与投标文件正本内容不一致时以投标文件正本为准。 2、凡进入开标、唱标程序的投标文件概不退还 |
| 24 | 封套上应载明的信息 | 采购人名称： 编号： 项目名称： 包装内容：投标文件正本/副本/开标一览表/电子版 投标人名称： 投标人地址： 联 系 人： 联系电话： 传 真： 在规定的投标截止时间 年 月 日 ： 前不得启封 |
| 25 | 考察现场 | 由供应商自行组织 |
| 26 | 评标委员的组建 | 评标委员会构成：7人；其中采购人代表 1 人和专家评委 6 人。评标专家确定方式：由专家库里随机抽取。 |
| 27 | 开标时间和地点 | 开标时间：2022年09月02日11时00分 (北京时间) 开标地点：和田县行政服务和公共资源交易中心（和田县经济新区昌盛路） |
| 28 | 代理服务费方式 | 1、收取方式：现金或银行转账。 收取标准：以项目预算金额为基数，参照《招标代理服务收费管理暂行办法》[计价格［2011］534号]规定的服务类招标代理服务收费标准计取采购代理服务费。由中标人领取中标通知书前一次性向采购代理机构支付。 |
| 29 | 招标会现场投标人需提供下列证件原件 | （1）具有经年审合格的三证合一营业执照原件； （2）法定代表人投标需携带《法定代表人证明书》及法定代表人身份证，委托代理人投标需携带《法定代表人授权委托书》及委托代理人身份证，法人及被委托人需提供近3个月的社保缴费证明（成立时间少于三个月的公司，按实际发生提供）； （3）电力工程施工总承包二级（含）以上或输变电工程专业承包二级（含）以上施工企业资质证书原件； （4）安全生产许可证； （5）机电工程专业二级建造师以上（含二级）资质证书原件； （6）投标保证金收据（原件）； （7）提供2022年税务机关出具任意三个月的完税证明（2022年5月新成立的公司按实际发生提供）； （8）“信用中国”网站（WWW.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）、国家企业信用信息公示系统（http://www.gsxt.gov.cn）、三个网站的查询结果并加盖公章（网页打印件须自公告发布之日起至投标截止时间从上述网站中查询并打印）； ### 注：以上资料如未带齐全，做否决投标处理。 |
| 30 | 小微企业政策扣减 | 对小型、微型企业产品的价格给予 10% 的扣除，用扣除后的价格参与评审。 注：参加本项目的小微企业须提供《中小企业声明函》（附件），未提供的不视为小微企业。小微企业按《政府采购促进中小企业发展暂行办法》（财库〔2020〕46号）和《工业和信息化部、国家统计局、国家发展和改革委员会、财政部关于印发<中小企业划型标准规定>的通知》（工信部联企业【2011】300号）文件规定标准确认。 |
| 31 | 其他说明 | 招标文件中部分加粗、加下划线、废标、无效标、投标被拒绝、不响应招标文件等字样的条款，为招标的实质性要求和条件，着重提醒各供应商注意，并认真查看招标文件中的每一个条款及要求，因误读招标文件而造成的后果，采购人概不负责。 |

- 二、 招标书

新疆弘伟工程项目管理有限公司受新疆和田国家农业科技园区和田县产业区管理委员会委托，为本次采购项目进行公开招标采购。

- 一、招标文件编号：HTXZFCG(2021FS)052号

- 二、项目名称：和田县高效节能温室大棚电力配套项目

三、采购内容：（1）10kV高压部分：新建高压T接点设备38套；新建10kV电缆线路共计1.52km，电缆型号采用ZR-YJV22-8.7/15-3*150铠装电力电缆；新建10kV箱变38座（其中100kVA箱变6座、200kVA箱变6座、315kVA箱变8座、500kVA箱变1座、630kVA箱变5座、800kVA箱变4座、1000kVA箱变8座），含基础及附属设施。

（2）0.4kV低压部分：新建0.4kV低压线路合计11.72km，其中新建0.4kV电缆出线线路1.52km，新建0.4kV单回架空线路10.2km；新建AL一级配电箱105台，新建AL1一级配电箱68台，新建DL配电柜40台，新建DL2配电柜40台，新建，新建AP-Z温室大棚配电箱560台，新建AP-K温室大棚配电箱640台，新建水肥一体棚循环泵动力配电系统（KT1-4）8套,新建配电箱连接线各型号电缆98.93km。

- 四、简要说明：

1、项目地点：和田县

2、要求工期：50日历天

3、验收方式：招标人及相关部门按产品标准和技术要求及国家、行业的相关规定进行验收

4、付款方式：甲乙双方签订合同时另行规定。

- 五、招标内容

详见第二章   材料要求、规格及需求表

- 投标保证金数额：详见投标须知第19条。

七、特别提示

无

- 总  则

1、适用范围：本招标文件仅适于本次招标公告中所述的采购及服务。

2、合格的供应商

1.满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定；

2.落实政府采购政策需满足的资格要求：（1）财政部、国家发展改革委、生态环境部、市场监管总局《关于调整优化节能产品、环境标志产品政府采购执行机制的通知》（财库[2019]9号文）；（2）财政部、生态环境部《关于印发环境标志产品政府采购品目清单的通知》（财库[2019]18号文）；（3）财政部、发展改革委《关于印发节能产品政府采购品目清单的通知》（财库[2019]19号文）；（4）市场监管总局《市场监管总局关于发布参与实施政府采购节能产品、环境标志产品认证机构名录的公告》（2019 年第16号）；（5）工信部等部委发布的《关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业[2011]300号）及《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）、关于转发《政府采购促进中小企业发展管理办法》的通知（兵财库〔2021〕7号）、《三部门联合发布关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）；（6）财政部《关于运用政府采购政策支持脱贫攻坚的通知》（财库【2019】27号文）；

3.资格要求：

（1）具有经年审合格的三证合一营业执照；

（2）法定代表人投标需携带《法定代表人证明书》及法定代表人身份证，委托代理人投标需携带《法定代表人授权委托书》及委托代理人身份证，法人及被委托人需提供近3个月的社保缴费证明（成立时间少于三个月的公司，按实际发生提供）；

（3）本项目特定资质：投标企业应具备电力工程施工总承包二级（含）以上或输变电工程专业承包二级（含）以上施工企业资质；并在人员、设备、资金等方面具有相应的施工能力，有安全生产许可证。项目经理须具备机电工程专业二级建造师以上（含二级）执业资格，具备有效的安全生产考核合格证书，且未担任其他在施建设工程项目的项目经理，疆外企业提供进疆信息报送册。

（4）具有2021年度由第三方财务审计机构出具的财务审计报告（2022年新成立的公司可不提供但需提供银行出具的近三个月的资信证明）；

（5）提供2022年税务机关出具任意三个月的完税证明（2022年5月新成立的公司按实际发生提供）；

（6）在“信用中国网站（www.creditchina.gov.cn）”被列入失信被执行人、企业经营异常名录、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信名单（尚在处罚期内的）；在“中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）”被列入政府采购严重违法失信行为记录名单的（尚在处罚期内的）；在“国家企业信用信息公示系统（http://www.gsxt.gov.cn）”，将拒绝其参本次采购活动。以上网站页面截图并加盖单位公章（网页打印件须自公告发布之日起至投标截止时间从上述网站中查询并打印）；

（7）单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同投标人，不得同时参加本次政府采购活动。

（8）本项目不接受联合体投标。

3. 投标费用

3.1、无论投标结果如何，凡参与招标、投标活动有关的所有费用将由投标方自行承担。

3.2、供应商被视为熟悉本招标项目的各种情况以及与履行合同有关的一切情况。

4、定义

4.1“采购人”为新疆和田国家农业科技园区和田县产业区管理委员会。

4.2“供应商”系指响应招标，并按照招标文件的要求参与设备采购竞争的法人。

4.3“招标机构”为新疆弘伟工程项目管理有限公司。

4.4“货物”系指卖方按合同要求，须向买方提供的一切采购货物及其它技术资料和材料。

4.5“工程”系指建设工程，包括建筑物和构筑物的新建、改建、扩建、装修、拆除、修缮等。

4.6“服务”系指合同规定卖方须承担的运输、装卸、仓储、安装、调试、校准、培训和交付使用后免费维护期内应履行的义务及售后服务等其他类似的义务。

4.7“卖方”系指提供合同货物和服务的法人。

4.8“买方”系指购买货物的单位。

- 二、招标文件

5、招标文件

5.1招标文件用以阐明所招标的内容，招标投标程序及合同条款，包括：

5.1.1招标书；

5.1.2供应商须知；

5.1.3技术规格要求；

5.1.4合同条款；

5.1.5 特殊条款；

附件：

（1）投标书；

（2）法定代表人授权委托书；

（3）报价一览表；

（4）技术规格偏离表；

（5）合同条款偏离表；

5.2供应商应仔细阅读招标文件中的所有内容。招标机构将拒绝未按招标文件的要求提供全部资料或提交的响应性文件未对招标文件作出实质性响应的投标。

6、招标文件的澄清

6.1任何要求澄清招标文件的供应商，均应在投标截止日期5天前以书面形式或传真、电报通知招标机构。招标机构将以书面形式予以答复，同时将书面通知每个购买招标文件的供应商。供应商不得与采购人私下就设备采购的有关实质性的问题进行谈判。

7、招标文件的修改

7.1在投标截止时间24小时以前，采购人都可能以《招标文件补充》的方式修改招标文件。并将以书面形式通知所有购买招标文件的供应商。

7.2《招标文件补充》作为招标文件的组成部分，对供应商具有同等约束力。如果招标文件补充内容与在此招标文件补充发出之前的招标文件等书面材料中相关内容相冲突，请供应商执行招标文件补充的相关内容，先前发出的招标文件等书面材料中相关内容自动废止。

7.3为使供应商在编制响应性文件时把《招标文件补充》内容考虑进去，采购人可以相应延长投标截止日期，具体时间将在《招标文件补充》中写明。

- 投标文件的编制

8、 投标文件的编写

8.1 供应商应仔细阅读招标文件，了解招标文件的要求。在充分理解招标文件提出的技术要求、服务和商务条件后，编制投标文件。

9、 投标的语言

9.1  供应商的投标文件以及供应商与招标机构就有关招标活动的所有来往函电均应使用中文。如果投标文件或与投标有关的其它文件、信件及来往函电以其他语言书写，供应商应将其译成中文。

9.2投标文件中使用的计量单位除招标文件中有特殊规定外，一律使用法定计量单位。

10、投标文件的格式

10.1供应商应按招标文件提供的格式及投标报价说明完整地填写所提供的产品、服务、数量及价格。

10.2如供应商认为需要对招标文件的有关内容做详细的阐述而招标文件中提供的投标文件格式又不能满足，供应商可以在投标文件相关格式后另行添加表格或文字，对招标文件的有关内容做详细的阐述。但阐述的内容不能偏离招标文件的实质性内容，且应完整、表达清晰、准确。如果阐述的内容偏离了招标文件的实质性内容，投标文件按废标处理。

11、投标文件的组成和顺序:投标文件由经济报价部分、商务部分、技术部分三部分组成，合装成一本标书（胶装）。开标一览表需按招标文件提供的格式填写，统一规范，不得自行增减内容，并单独提供且与投标文件中提供的一致，并按招标文件要求密封。

11.1经济报价部分：

11.1.1投标书

11.1.2报价一览表

11.1.3报价明细表

11.2商务部分：

11.2.1投标方的资格声明

11.2.2投标单位简介

11.2.3法人营业执照函（格式见附件）；

11.2.4 法定代表人证明书（格式见附件）；

11.2.5法定代表人授权委托书

11.2.6投标保证金收据复印件（格式见附件）；

11.2.7开户银行资信证明(如有）（格式见附件）；

11.2.8审计报告；

11.2.9完税证明；

11.2.10网站截图；

11.2.11近三年类似项目情况表；

11.2.12售后服务承诺书；售后服务计划；

11.2.13商务条款偏离表

11.2.14质量保证书

11.2.15投标单位（供应商）反商业贿赂承诺书

11.2.16项目人员机构管理表

11.2.17标人企业信誉证明文件

11.2.18资格认证证书

11.2.19投标企业认为有必要提供的声明及文件资料

第三部分：技术部分（含：各工作部分的实施方案、人员调配、进度计划、安全措施等）；

- 投标报价：

12.1供应商应在投标的投价表上标明单价。小写与大写不符的，以大写为准。供应商应在投标报价表中标明其提供的所有货物及其相关工作范围内服务的价格。

12.2 除非合同中另有规定，供应商对《投标报价表》 中的全部服务的报价应包括所投本项目工作所发生的全部费用以及供应商企业利润、税金和政策性文件规定及合同包含的所有风险、责任等各项应有费用。投标报价为最终报价，除非因特殊原因并经买卖双方及相关监督部门协商同意，供应商不得再要求追加任何费用。同时，除非合同条款中另有规定，否则，投标单位所报价格在合同实施期间不因市场变化因素而变动。

12.3  供应商应对招标文件内所要采购的全部内容进行报价，只投其中部分内容者，其投标书将被拒绝。但如果招标文件要求分标段投标的，则供应商可以根据自己经营许可内容有选择地只投其中一个或几个或全部标段，但各标段应分别计算填写单价和总价。

12.4 一项投标内容只允许一个报价，采购人不接受任何有选择性的投标报价。

12.5投标文件报价中的单价和总价全部采用人民币表示，除非合同的主要条款另有规定。

12.6投标报价作为此次评标的评定因素之一，同时也是中标后在本次项目中的收费标准，不得进行更改。

13、供应商应逐条详细阅读招标文件有关要求，表明所提供的服务是否对招标文件做出实质性响应。

14、投标文件的有效期

14.1 投标文件从实际开标之日起 90天内有效。

14.2 如遇特殊情况，在原投标有效期届满之前，采购人可与供应商协商延长投标文件的有效期，并经供应商确认。

15、投标文件的签署

15.3 投标文件应由企业法人或法人授权代表在凡规定签章处逐一签署及加盖单位公章。

16.1 投标保证金数额详见供应商须知前附表第19条。

16.2 投标保证金用于应对本次招标因供应商违规、违约而产生的风险。

16.3 供应商必须于投标截止时间之前（详见供应商须知前附表第27条规定）按将投标保证金交纳至规定的帐号，对未按要求提交投标保证金的投标书，招标机构将视为不响应投标予以拒绝。

16.4 投标保证金应以银行转账汇款、银行保函方式提交。

16.5在招标方规定的投标有效期满之前，招标方将以书面形式 发出《中标通知书》，《中标通知书》一经发出即发生法律效力。

16.6 发生以下情况投标保证金被没收：

16.6.1 供应商在投标有效期内撤回投标的；

16.6.2 中标人未按本章第29条规定签定合同；

16.6.3供应商在投标过程中有违反有关法律法规行为的。

- 投标文件的递交

17、投标文件的密封与标记

17.1将投标文件正本、所有副本分别装入投标文件袋内加以密封，并分别在密封件的封面上标明“正本”、“副本”、单位公章、法定代表人(签字、盖章)，且开启处密封并加盖公章及法人签章（或合同专用章）。

17.2开标一览表及投标文件电子版（U盘）分别装入投标文件袋内加以密封，密封袋上应分别标上“开标一览表”、“投标文件电子版（U盘）”字样，且开启处密封并加盖公章及法人签章（或合同专用章）。

17.3所有投标文件信袋及包装物上均应贴上封条，封条上应注明以下内容：

（1）招标单位；

（2）项目名称；

（3）标书编号；

（4）投标企业名称和地址；

（5）“于    年    月   日    点   分（北京时间）前不准启封”；

17.4未按本须知要求密封、标记和递交的投标文件不予接收。

18、投标文件递交的截止日期

18.1供应商必须按“供应商须知前附表”中规定的投标截止时间将投标文件递交上传。

18.2超过招标文件规定的投标截止时间送达或邮寄的投标文件将不予接受。

19、投标文件的修改和撤消

19.1 供应商可以在递交投标文件后，在规定的投标截止时间前，可修改或撤回其投标文件。

19.2 供应商对投标文件的修改或撤消应按本章第17和18条规定进行准备、标注和递交。

19.3 投标截止时间后不得修改投标文件。

19.4供应商不得在投标截止时间起至投标文件有效期满前撤消投标文件，否则将没收其投标保证金。

- 五、开标

20、开标

20.1 招标代理机构按“投标人须知前附表”规定的时间和地点开标，届时请监督人和投标方代表参加并签到。

20.2 开标时先由投标人代表和监督人对投标人有效资质及投标文件的密封与标志及进行核查；唱标人宣读投标文件正本、“开标一览表”有关内容及投标文件的修改、撤消和招标代理机构认为合适的其它内容。

20.3 有效证件

开标时，请各投标人随身携带以下有效证件原件以备查验：

20.3.1 具有经年审合格的三证合一营业执照原件；

20.3.2 （2）法定代表人投标需携带《法定代表人证明书》及法定代表人身份证，委托代理人投标需携带《法定代表人授权委托书》及委托代理人身份证，法人及被委托人需提供近3个月的社保缴费证明（成立时间少于三个月的公司，按实际发生提供）；

20.3.3 （3）电力工程施工总承包二级（含）以上或输变电工程专业承包二级（含）以上施工企业资质证书原件；

20.3.4安全生产许可证；

20.3.5机电工程专业二级建造师以上（含二级）资质证书原件；

20.3.6投标保证金收据（原件）；

20.3.7提供2022年税务机关出具任意三个月的完税证明（2022年5月新成立的公司按实际发生提供）；

20.3.8“信用中国”网站（WWW.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）、国家企业信用信息公示系统（http://www.gsxt.gov.cn）、三个网站的查询结果并加盖公章（网页打印件须自公告发布之日起至投标截止时间从上述网站中查询并打印）；

以上均为原件，未通过资质查验的投标文件将不予以接受。

20.4 投标人的法定代表人或被授权人未准时参加开标会议的视为自动弃权。

20.5开标程序：

1.开标会由招标代理机构主持，主持人宣布开标会议开始；

2.主持人介绍参加开标会的人员名单；

3.主持人宣布评标期间的有关事项；告知应当回避的情形,提请有关人员回避；

4.专家进入会场进入评标阶段，宣读评标纪律。

5.资格审查由评标委员会组织检查

6.符合性审查由评标委员会组织。

7.符合性审查通过的企业评标委员会组织对商务部分评分，评分完毕后对技术部分评分，招标代理公司负责本环节的录音录像工作。

8.复会时由主持人公布无效投标的供应商名单、投标无效的原因，由主持人按照递交标书逆向顺序逐一宣读投标企业的《投标报价一览表》，宣读其中的供应商名称及在其投标文件中承诺的投标报价和供货期，以及主持人认为有必要宣读的其他内容。

9.由主持人公布及其他有效投标的评分结果；

10. 记录人做开标记录, 同时由记录人、监督人当场签字确认。

11.开标会议结束。

- 六、评标、定标

21、评标

21.1  评标委员会或评标小组

21.1.1评标委员会或评标小组（以下简称评标委员会）的评标工作由招标单位负责组织，具体评标事务由评标委员会负责，并独立履行其法规规定的职责。

21.1.2评标委员会构成：参照供应商须知前附表第26条

21.1.3  评标委员会或评标小组负责具体的评标事务，并独立履行以下职责：

21.1.3.1 审查投标文件是否符合招标文件的要求，并作出评价；

21.1.3.2 可以要求投标供应商对投标文件有关事项作出解释或澄清；

21.1.3.3 向招标单位或者有关部门报告非法干预评标工作的行为。

21.1.4 评标委员会成员应当履行下列义务：

21.1.4.1 遵纪守法，客观、公正、廉洁地履行职责；

21.1.4 .2 按照招标文件规定的评标办法和评标标准进行评标，对评审意见承担个人责任；

21.1.4 .3 对评标过程和结果，以及供应商的商业秘密保密；

21.1.4 .4 参与评标报告的起草；

21.1.4 .5 配合财政部门的投诉处理工作；

21.1.4 .6 配合招标单位答复投标供应商提出的质疑。

21.2按《中华人民共和国招标投标法》《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国财政部令第87号--政府采购货物和服务招标投标管理办法》规定，本项目采用综合评分法，是指在最大限度地满足招标文件实质性要求前提下，按照招标文件中规定的各项因素进行综合评审后，以评标总得分最高的依次排序，作为中标候选人或者中标人的评标方法。

综合评分因素的主要因素为实施方案、价格、财务状况、信誉、服务以及对招标文件的响应程度等。每一供应商的最终得分为所有评委评分的算数平均值。（总分100分：其中上午技术部分占70分，投标报价部分占30分）,最终合计得分【为所有评委评分总和的算术平均值】，按得分高低排序,确定中标候选人；

21.3 评标的依据为招标文件和投标文件。

21.4评标过程的保密性。开标后，直到授予供应商合同止，凡是属于审查、澄清、评价和比较的有关资料以及授标建议等均不得向供应商或其他无关的人员透露。

21.5 供应商在评标过程中所进行的力图影响评标结果、有悖于招标规则的活动，导致取消其中标资格。

21.6 与招标文件有重大偏离的投标文件将被拒绝。且此重大偏离在开标后不许修改。

21.7 根据国家计委等七部委颁发的《评标委员会和评标方法暂行规定》以下为重大偏离：

（一）投标保证金的缴纳主体与供应商不一致的，没有按照招标文件要求提供投标担保，或者所提供的投标担保有瑕疵的；

（二）投标文件没有供应商法定代表人或其授权代表签字（章）和加盖投标单位公章的；

（三）投标文件记载的招标项目完成期限超过招标文件规定的完成期限；

（四）商务条款有偏离情况的；

（五）投标附有采购人不能接受的条件；

（六）不符合招标文件中规定的其他实质性要求

（七) 投标报价不符合招标文件规定的要求。

投标文件有上述情形之一的，视为非实质性响应招标，并按规定作废标处理。招标文件对重大偏差另有规定的，从其规定。

评标委员会应当审查每一投标文件是否对招标文件提出的所有实质性要求和条件作出响应。未能在实质上响应招标的投标，将作废标处理。

22、对投标文件的初步审查和响应性确定

22.1 开标后采购人将审查投标文件的完整性、准确性以及保证金提交、文件签署情况。在审查时，投标报价大写与数字有出入，以大写金额为准。若供应商拒绝接受上述修正，其投标将被拒绝。

22.2 在对投标文件进行详细评估之前，评标委员会将审查每一份投标文件是否对招标文件的要求作出了实质性的响应。实质性响应的投标文件应该是与招标文件的全部条款、条件和技术规格相符，而没有重大偏离。

22.3采购人判断投标文件的响应性是基于投标文件本身而不靠外部证据。

22.4 采购人将拒绝被定为非响应性的投标，供应商不能通过修正或撤消不符之处而使其投标成为响应性投标。

22.5投标评审标准：

附表1、 供应商资格审查

附表2、 投标文件评审表

附表3、 详细评审表

附表...1

## 资格审查表

| 项目名称： |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目编号： |  |  |  |  |  |  |
| 序号 | 投标单位 审查内容 | 投标人A | 投标人B | 投标人C |  | 投标人D |
| 1 | 是否提供合格的法人营业执照 |  |  |  |  |  |
| 2 | 是否提供法人证明或法人授权委托书 |  |  |  |  |  |
| 3 | ①是否具备电力工程施工总承包二级（含）以上或输变电工程专业承包二级（含）以上施工企业资质 ②项目经理须具备机电工程专业二级建造师以上（含二级） |  |  |  |  |  |
| 4 | 是否具有“信用中国”网站（WWW.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）、国家企业信用信息公示系统（http://www.gsxt.gov.cn）三个网站的查询结果； |  |  |  |  |  |
| 5 | 是否具有2021年度由第三方财务审计机构出具的财务审计报告原件（2022年新成立的公司可不提供但需提供银行出具的近三个月的资信证明）； |  |  |  |  |  |
| 6 | 法定代表人和委托代理人需提供近三个月社保证明材料； |  |  |  |  |  |
| 7 | 提供2022年税务机关出具任意三个月的完税证明（2022年5月新成立的公司按实际发生提供）； |  |  |  |  |  |
| 8 | 是否提供投标保证金收据复印件； |  |  |  |  |  |
| 9 | 是否满足采购人的其他条件； |  |  |  |  |  |
| 结论（通过〝√〞，不通过〝×〞）（以上评审有任意一项不通过，则不进入下一环节） |  |  |  |  |  |  |
| 评标委员会成员签字： |  |  |  |  |  |  |

附表...2

符合性审查表

| 项目名称： |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目编号： |  |  |  |  |  |
| 序号 | 投标单位 审查内容 | 投标人A | 投标人B | 投标人C | 投标人D |
| 1 | 需要提交的证明文件不全，或者不符合招标文件标明的证明文件要求的； |  |  |  |  |
| 2 | 响应文件无法定代表人签字,或未提供法定代表人授权委托书、投标声明书或者填写项目不齐全的； |  |  |  |  |
| 3 | 投标代表人未能出具身份证明或与法定代表人授权委托人身份不符的； |  |  |  |  |
| 4 | 响应文件不齐全或者内容虚假的； |  |  |  |  |
| 5 | 响应文件的实质性内容未使用中文表述、意思表述不明确、前后矛盾或者使用计量单位不符合招标文件要求的（经评标委员会认定并允许其当场更正的笔误除外） |  |  |  |  |
| 6 | 技术性能、技术参数是否满足招标文件要求； |  |  |  |  |
| 7 | 投标报价是否不高于采购预算价； |  |  |  |  |
| 8 | 投标有效期、工期限等相关条款不能满足招标文件要求的； |  |  |  |  |
| 9 | 未实质性响应招标文件要求或者响应文件有招标方不能接受的附加条件的； |  |  |  |  |
| 10 | 响应文件标明的响应或偏离与事实不符或伪造证明文件等虚假投标的； |  |  |  |  |
| 注：通过的打“√”；未通过的打“×” |  |  |  |  |  |
| 评标委员会成员签名： |  |  |  |  |  |
| 备注：如果响应文件中有一项未通过上述审查标准，评标委员会将认定整个响应文件不响应招标文件而予以废标，并且不允许供应商通过修改或撤销其不符合要求的差异或保留，使之成为具有响应性的投标。 |  |  |  |  |  |

附表3、

详细评审表

| 序号 | 评标因素 | 评分说明 | 评分标准 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 投标总报价（30分） | 以满足采购文件要求且最终报价最低的报价为评标基准价，其价格分为满分30分，其他供应商的价格得分按照下列公式计算：报价得分=（评标基准价/最终报价）×30%×100，报价高于预算价的，按无效报价处理。 | 30 |
| 2 | 标函质量（3分） | 标函编制内容完整、齐全、叙述严谨、标书无涂改、错页、漏页现象，得3分，一般得0-3分。 | 3 |
| 3 | 企业履约能力（27分） | 业绩：（1）供应商近三年承担过类似项目（1000万以上的业绩），有合同或中标通知书的每项5分，最高得20分 | 20 |
|  |  | 人员配备情况：项目组成员具有工程师（含）以上职称，具有6人以上的，得3分，3人（含）以上的，得1分，否则不得分；所配备专业技术人员身份证、职称（复印件）资料齐全、真实得1分，否则不得分。 | 4 |
|  |  | 项目负责人工作业绩请况，承担过类似项目业绩的，每项得1分，满分3分 | 3 |
| 4 | 工作实施方案(40分） | 建设，安装是否完全符合招标文件要求，得10分，否则酌情扣分； 具有项目组织机构、工作目标任务明确、内容完整，作业程序清晰，得5分，否则酌情扣分 ； | 15 |
|  |  | 质量保证体系先进、可行，项目工作的进度安排合理，能满足本项目的时间要求，得4分，否则酌情扣分；外出施工安全保障措施具体，责任明确，具有可操作性，得3分，否则酌情扣分； | 7 |
|  |  | 技术服务等工序科学、规范、严密，得4分，否则酌情扣分；工作制度健全、内容完善，得4分，否则酌情扣分； | 8 |
|  |  | 本项目承诺及措施合理，得5分，否则酌情扣分。 | 5 |
|  |  | 售后服务及质保服务：有优质的售后服务措施和质保服务得5分，否则酌情扣分。 | 5 |

23、投标文件的澄清

23.1 评标委员会在评标过程中有权随时请投标人就投标文件中含混之处加以澄清或答疑。

23.2 投标人对要求澄清的问题应以书面形式明确答复，并应有法人授权代表的签署。

23.3 投标人的澄清文件是投标文件的组成部分，并取代投标文件中被澄清的部分。

23.4 投标文件的澄清不得改变投标的实质内容。

23.5如果投标人在投标文件中未对招标文件中的条款或参数要求提出偏离意见或澄清将视同投标人同意招标文件的全部或部分要求。

24、定标

24.1 评标委员会有权选择和拒绝投标人中标，且无需向投标人进行任何有关评标的解释工作。

24.2 评标委员会通过上述评标方法以最终合计得分最高的投标人作为第一中标候选人，以此类推确定第二、第三中标候选人。

24.3 招标人根据评标委员会的评标报告，应以排名第一的中标候选人为中标人。排名第一的中标候选人放弃中标或因不可抗力提出不能履行合同，或者招标文件规定应当提交履约保证金而在规定的期限内未能提交的，招标人可以确定排名第二的中标候选人为中标人。排名第二的中标候选人因前款规定的同样原因不能签订合同的，招标人可以确定排名第三的中标候选人为中标人。

25、中标的标准

25.1 资格审查文件完整无缺；

25.2 已交纳投标保证金；

25.3 报价合理，承诺条件优惠；

25.4 投标文件与招标文件无重大偏离；

25.5 有较强的技术力量，能提供完善的技术服务，有较好的行业业绩；

25.6 其他；

25.7 在合同签订之前，招标人和招标代理人有权对中标单位的履约能力进行最后审查，审查方式包括询问、调查和实地考察，如发现中标单位提供的投标文件中有虚假或对招标书所要求说明的情况故意隐瞒或虚报，则有权取消其中标资格，其投标保证金不予退回，并在有效期内另行评定中标者。

26、中标通知

26.1中标公示期：1个工作日。

26.2招标代理机构根据定标结果，在投标有效期届满前，以书面形式向中标单位发出中标通知书。

26.3 招标代理机构将定标结果及时通知未中标单位并退还投标保证金。无需解释落标原因。

27、拒绝某些或所有投标的权力

27.1招标人有权在定标之前拒绝任何有不正当行为或扰乱正常招标工作的投标人，由此对投标人造成的损失不负任何责任，同时对此无需做任何解释。

28、付款方式：详见投标须知前附表及招标书特别提示。

- 七、签定合同

29、签定合同

29.1 招标人和中标人在自中标通知书发出之日起30日内，依据《中华人民共和国经济合同法》和有关法规及招、投标文件签定合同。

29.2 中标合同不得转让。合同分包需在投标文件中予以说明，并需经招标人同意。否则，招标人有权取消中标人的中标资格。

29.3 招标人如遇中标人违约，可从侯选中标人中重新选定中标人，并签定经济合同。

29.4 合同的制订由招标人、中标人、招标代理机构三方参加，为确保合同双方的利益均等，由招标代理机构在合同制订过程中进行协调。

29.5 合同一式两份，需经招标人、中标人双方签字盖章后即生效。招标人、中标人亦可自愿申请公证。

30、合同的组成

30.1 下列文件均为合同不可分割部分：

30.1.1 专用合同；

30.1.2 合同条款；

30.1.3 中标通知书；

30.1.4 乙方中标的投标文件；

30.1.5 招标文件；

30.1.6 评标答疑记录。

31、履约保证金

31.1 中标的投标人应按中标金额的10%提交履约保证金。

31.2 中标人与招标人签订合同的同时提交履约保证金，如中标人未按招标文件规定的工期供货、安装和调试完毕，则扣除履约保证金，且三年内不得参加和田县所有政府采购招投标活动。

31.3履约保证金（无息）将在乙方履行完成合同所有义务后凭乙方的收款收据在五天内退返乙方。

## 八、质疑及答复

32、质疑的提出

32.1 本采购文件中所称质疑及答复，是指参加本次采购活动的供应商对政府采购活动中的采购文件、采购过程和中标结果向采购方提出质疑，采购方答复质疑的行为。

32.2 供应商认为采购文件、采购过程和中标结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或者应知其权益受到损害之日起7个工作日内，以书面形式向采购方提出质疑。

32.2.1供应商应知其权益受到损害之日是指：

（一）对可以质疑的采购文件提出质疑的，为收到采购文件之日或者采购文件公告期限届满之日；

（二）对采购过程提出质疑的，为各采购程序环节结束之日；

（三）对中标结果提出质疑的，为中标结果公告期限届满之日。

32.3 对可以质疑的采购文件提出质疑的，质疑人为参与本项目的报价方或潜在报价方。可质疑的文件为采购公告以及采购文件（包括属于其组成部分的澄清、修改、补充文件和评审标准、合同文本等）。

32.4 对采购过程和中标结果提出质疑的，质疑人为直接参与本项目的报价方。采购过程,即从采购项目信息公告发布起到中标结果公告止，包括采购文件的发出、提交响应文件、响应文件开启、评审等各个采购程序环节。

32.5 提出质疑应当符合下列条件：

（一）质疑主体应当符合有关规定；

（二）在质疑法定期限内提出；

（三）属于可以提出质疑的政府采购事项受理范围和本项目采购人的管辖权范围；

（四）政府采购法律、法规、规章规定的其他条件。

32.6 提出质疑应当具有明确的请求和提供必要的证明材料。明确的请求,即质疑人在质疑函中提出的，要求采购方对其予以支持的主张。必要的证明材料,即能够证明质疑人的质疑请求成立的必要材料，包括相关证据、依据和其他有关材料。

32.7 质疑人所提供的证明材料应当具有真实性、合法性以及与质疑事项的关联性和证明力，否则不能作为认定该质疑事项成立的依据。

32.8 质疑人提出质疑时应当提交质疑函。质疑函包括下列内容：

（一）提出质疑的质疑人的名称、地址、邮编、联系人及联系电话等；

（二）质疑项目的名称、编号；

（三）质疑事项；

（四）事实依据和证明材料；

（五）法律依据；

（六）提出质疑的日期。

32.9 质疑函采用实名制。质疑人为自然人的应当由本人签字，并附有效身份证明文件；质疑人为法人或者非法人组织的应当由法定代表人或者负责人签字并加盖公章，并附有效身份证明文件。

32.10 质疑人可以委托代理人进行质疑。代理人应当提交授权委托书。授权委托书应当载明委托代理的具体权限、期限和相关事项。

33、质疑的审查和受理

33.1 采购方在收到质疑函后应当及时审查是否符合质疑受理条件，对符合质疑受理条件的，及时予以受理。

33.2 对不符合质疑受理条件的，分别按照下列不同情形予以处理：

（一）质疑函内容不符合规定的，告知质疑人进行修改并重新提出质疑。修改后质疑事项仍不具体、不明确或者最终递交质疑函的时间超过质疑法定期限的，不予受理；

（二）质疑主体不符合有关规定的，告知质疑人不予受理；

（三）超过质疑法定期限提出质疑的，告知质疑人不予受理；

（四）对不属于可以提出质疑的政府采购事项提出质疑的，告知质疑人不予受理；

（五）质疑不属于本项目采购方管辖的，告知质疑人向有管辖权的采购人提出质疑；

（六）质疑不符合其他条件的，告知质疑人不予受理。

34、质疑的处理和答复

34.1 按照《政府采购质疑和投诉办法（财政部94号令）》处理及答复质疑。

34.2 采购方受理质疑后，将及时把质疑函发送给被质疑人，并要求其在一定限期人提交书面答复，同时提供有关证据、依据和相关材料。

34.3 对于质疑事项中涉及的问题较多、情况比较复杂的，为了全面查清事实、取得充分的证据，采购方认为有必要时，可以进行调查取证或者组织质证。

34.4对评审过程、中标结果提出质疑的，采购方可以组织原评审委员会协助答复质疑。

34.5质疑处理过程中，质疑人书面申请撤回质疑的，将终止质疑处理程序。

34.6质疑人拒绝配合采购方依法对质疑进行调查处理的，采购方将按质疑人自动撤回质疑处理；被质疑人拒绝配合采购方依法对质疑进行调查处理的，采购方将视同其认可质疑事项。

34.7 采购方将在正式受理质疑后 7 个工作日内作出答复，但处理质疑需要进行调查取证、组织专家评审、质疑人及被质疑人提交或补正材料等所需时间，不计算在质疑处理期限内。

34.8 采购方经调查、论证、核实，认定质疑不能成立的，继续开展采购活动；认定质疑成立的，按照以下情况处理：

（一）对采购文件提出的质疑未对中标结果构成影响的，继续开展采购活动；对中标结果构成影响但依法通过澄清或者修改可以继续开展采购活动的，澄清或者修改采购文件后继续开展采购活动，否则应当修改采购文件后重新开展采购活动。

（二）对采购过程、中标结果提出的质疑未对中标结果构成影响的，继续开展采购活动；对中标结果构成影响但合格报价方仍不少于 3 家时，依法从合格的中标候选人中另行确定中标报价方，否则将重新开展采购活动。

34.9 采购方将书面答复质疑，质疑答复包括下列内容：

（一）质疑人名称；

（二）收到质疑函的日期、质疑项目名称及编号;

（三）质疑事项、质疑答复的具体内容、事实依据和法律依据；

（四）告知质疑人依法投诉的权利；

（五）质疑答复日期。

34.10 质疑人有下列行为之一的，属于虚假、恶意质疑，将由采购方建议财政部门将其列入不良行为记录名单，禁止其 1 至 3 年内参加政府采购活动：

（一）受理后发现投诉不符合法定受理条件；

（二）投诉事项缺乏事实依据，投诉事项不成立；

（三）投诉人捏造事实或者提供虚假材料；

（四）投诉人以非法手段取得证明材料。证据来源的合法性存在明显疑问，投诉人无法证明其取得方式合法的，视为以非法手段取得证明材料。

（五）法律法规规定的其他违法情形。

## 九、特别提示

（1）投标人应认真研读招标文件，充分考虑招标文件中的技术要求和合同条款后编制投标文件。

（2）如招标文件中未提供的各类表格样式，投标人可另行设计表格样式，但力求内容完整，表达清晰、准确。

（3）开标时需携带的原件，除“法定代表人授权委托书”需做入投标文件正本中外，其余仅供开标时查验用，投标文件中只需提供相应的复印件。

## 十、其他事项

（1）招标代理服务费

（2）中标单位必须在招标工作结束后向新疆弘伟工程项目管理有限公司一次付清招标代理服务费（即中标人在领取中标通知书时支付）。

（3）招标代理服务费按新疆弘伟工程项目管理有限公司与甲方签订合同的约定执行。

注：本招标文件是根据《中华人民共和国招标投标法》规定编制的，解释权属新疆弘伟工程项目管理有限公司。

- 材料要求、规格及需求表

| 电力清单 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 编号 | 名称 | 项目特征描述 | 单位 | 数量 | 金额（元） |  |
|  |  |  |  |  | 单价 | 合计 |
| A区低压电缆 |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 挖沟槽土方 | [项目特征] 1.土壤类别:一、二类 土 [工作内容] 1.排地表水 2.土方开挖 3.基底钎探 4.运输 | m3 | 24837.33 |  |  |
| 2 | 挖基坑土方 | [项目特征] - 土壤类别:一、二类 土 - 挖土深度:详设计 - [工作内容] - 排地表水 - 土方开挖 - 3.基底钎探 4.运输 | m3 | 88.2 |  |  |
| 3 | 回填方 | [项目特征] - 密实度要求:夯填 - 填方材料品种:符合设计要求 - 3.填方粒径要求:符合设计要求 [工作内容] 1.运输 2.回填 3.压实 | m3 | 24911.98 |  |  |
| 4 | 余方弃置 | [项目特征] 1.废弃料品种:余土外 运 2.运距:1km [工作内容] 1.余方点装料运输至弃置点 | m3 | 13.55 |  |  |
| 5 | 独立基础 | [项目特征] - 混凝土种类:商品砼 - 混凝土强度等级:C20 - [工作内容] 1.混凝土制作、运输 、浇筑、振捣、养护 | m3 | 13.55 |  |  |
| 6 | 成品栅栏 | [项目特征] - 材料品种、规格:高1 800 - 2.边框及立柱型钢品种 、规格:立柱60*60*3方管，横向40*40*2.5 方管，其它均为25*25* 2 [工作内容] 1.安装 2.校正 3.预埋铁件 4.安螺栓及金属立柱 | m | 500 |  |  |
| 7 | 人(手)孔砌筑 | [项目特征] - 名称:强电人孔井 - 规格:300*300 - 3.类型:成品塑料手孔 井 4.井盖:树脂井盖 [工作内容] 1.砌筑 | 个 | 46 |  |  |
| 8 | 标志桩 | [项目特征] - 名称:电缆标志桩 - 材料及规格:C25预制 砼，规格400*100*100 3.喷字规格、颜色:柱 面的符号及文字凹入5 mm，涂红上漆 - 安装方式:埋地，凸 出地面150mm - 5.安装部位:室外 [工作内容] 1.挖坑 2.立柱、基础制安 3.支架安装 4.回填 5.标识、油漆 6.运输 | 个 | 1248 |  |  |
| 9 | 箱变基础 | [项目特征] 1.名称:100KVA箱变基础 2.规格:4100*2000 3.做法:C30钢筋砼条形 基础，地面100厚C15砼 垫层， 370实心砖墙， 四周设C30钢筋砼圈梁 ，C30钢筋砼悬挑板， ，基础砌体墙体内外均 采用M10混合砂浆厚度2 0mm,预埋件，具体做法详图纸 | 座 | 3 |  |  |
| 10 | 箱变基础 | [项目特征] 1.名称:200KVA箱变基础 2.规格:4200*2000 3.做法:C30钢筋砼条形 基础，地面100厚C15砼 垫层， 370实心砖墙， 四周设C30钢筋砼圈梁 ，C30钢筋砼悬挑板， ，基础砌体墙体内外均 采用M10混合砂浆厚度2 0mm,预埋件，具体做法详图纸 | 座 | 1 |  |  |
| 11 | 箱变基础 | [项目特征] 1.名称:315KVA箱变基础 2.规格:4200*2000 3.做法:C30钢筋砼条形 基础，地面100厚C15砼 垫层， 370实心砖墙， 四周设C30钢筋砼圈梁 ，C30钢筋砼悬挑板， ，基础砌体墙体内外均 采用M10混合砂浆厚度2 0mm,预埋件，具体做法详图纸 | 座 | 5 |  |  |
| 12 | 箱变基础 | [项目特征] 1.名称:500KVA箱变基础 2.规格:4400*2000 3.做法:C30钢筋砼条形 基础，地面100厚C15砼 垫层， 370实心砖墙， 四周设C30钢筋砼圈梁 ，C30钢筋砼悬挑板， ，基础砌体墙体内外均 采用M10混合砂浆厚度2 0mm,预埋件具体做法详 图纸 | 座 | 1 |  |  |
| 13 | 箱变基础 | [项目特征] 1.名称:613KVA箱变基础 2.规格:4400*2000 3.做法:C30钢筋砼条形 基础，地面100厚C15砼垫层， 370实心砖墙，四周设C30钢筋砼圈梁 ，C30钢筋砼悬挑板， ，基础砌体墙体内外均 采用M10混合砂浆厚度2 0mm,预埋件，具体做法 详图纸 | 座 | 5 |  |  |
| 14 | 箱变基础 | [项目特征] 1.名称:800KVA箱变基 础 2.规格:4400*2000 3.做法:C30钢筋砼条形 基础，地面100厚C15砼 垫层， 370实心砖墙， 四周设C30钢筋砼圈梁 ，C30钢筋砼悬挑板， ，基础砌体墙体内外均 采用M10混合砂浆厚度2 0mm,预埋件，具体做法 详图纸 | 座 | 2 |  |  |
| 15 | 箱变基础 | [项目特征] 1.名称:1000KVA箱变基 础 2.规格:4500*2000 3.做法:C30钢筋砼条形 基础，地面100厚C15砼 垫层， 370实心砖墙， 四周设C30钢筋砼圈梁 ，C30钢筋砼悬挑板， ，基础砌体墙体内外均 采用M10混合砂浆厚度2 0mm,预埋件，具体做法 详图纸 | 座 | 8 |  |  |
| 16 | 基础 | [项目特征] - 基础类型:独立基础 - [工作内容] - 模板制作 - 模板安装、拆除、整 理堆放及场内外运输 - 3.清理模板粘结物及模 内杂物、刷隔离剂等 | m2 | 235.2 |  |  |
| 17 | 组合型成套箱式变 电站 | [项目特征] - 名称:箱式变电站 - 容量(kV · A):100 KVA - 3.组合形式:4个高压柜 ，3个低压柜 [工作内容] 1.本体安装 2.进箱母线安装 3.补刷(喷)油漆 4.接地 | 台 | 3 |  |  |
| 18 | 组合型成套箱式变 电站 | [项目特征] - 名称:箱式变电站 - 容量(kV · A):200 KVA - 3.组合形式:4个高压柜 ，3个低压柜 [工作内容] 1.本体安装 2.进箱母线安装 3.补刷(喷)油漆 4.接地 | 台 | 1 |  |  |
| 19 | 组合型成套箱式变 电站 | [项目特征] - 名称:箱式变电站 - 容量(kV · A):315 KVA - 3.组合形式:4个高压柜 ，3个低压柜 [工作内容] 1.本体安装 2.进箱母线安装 3.补刷(喷)油漆 4.接地 | 台 | 5 |  |  |
| 20 | 组合型成套箱式变 电站 | [项目特征] - 名称:箱式变电站 - 容量(kV · A):500 KVA - 3.组合形式:4个高压柜 ，3个低压柜 [工作内容] 1.本体安装 2.进箱母线安装 3.补刷(喷)油漆 4.接地 | 台 | 1 |  |  |
| 21 | 组合型成套箱式变电站 | [项目特征] - 名称:箱式变电站 - 容量(kV · A):630 KVA - 3.组合形式:4个高压柜 ，3个低压柜 [工作内容] 1.本体安装 2.进箱母线安装 3.补刷(喷)油漆 4.接地 | 台 | 5 |  |  |
| 22 | 组合型成套箱式变 电站 | [项目特征] - 名称:箱式变电站 - 容量(kV · A):800 KVA - 3.组合形式:4个高压柜 ，3个低压柜 [工作内容] 1.本体安装 2.进箱母线安装 3.补刷(喷)油漆 4.接地 | 台 | 2 |  |  |
| 23 | 组合型成套箱式变 电站 | [项目特征] - 名称:箱式变电站 - 容量(kV · A):1000 KVA - 3.组合形式:4个高压柜 ，4个低压柜 [工作内容] 1.本体安装 2.进箱母线安装 3.补刷(喷)油漆 4.接地 | 台 | 8 |  |  |
| 24 | 低压开关柜(屏) | [项目特征] - 名称:DL柜(含基础 ) - 2.型号:防护等级需满 足IP67 [工作内容] - 本体安装 - 基础型钢制作、安装 - 端子板安装 - 焊、压接线端子 - 盘柜配线、端子接线 - 屏边安装 - 补刷(喷)油漆 - 8.接地 | 台 | 40 |  |  |
| 25 | 低压开关柜(屏) | [项目特征] - 名称:DL1柜(含基础 ) - 2.型号:防护等级需满 足IP67 [工作内容] - 本体安装 - 基础型钢制作、安装 - 端子板安装 - 焊、压接线端子 - 盘柜配线、端子接线 - 屏边安装 - 补刷(喷)油漆 - 8.接地 | 台 | 40 |  |  |
| 26 | 低压开关柜(屏) | [项目特征] - 名称:KT1、KT2、KT3 、KT4柜(含基础) - 规格:2200*600*600 - [工作内容] - 本体安装 - 基础型钢制作、安装 - 端子板安装 - 焊、压接线端子 - 5.盘柜配线、端子接线 - 屏边安装 - 补刷(喷)油漆 - 8.接地 | 台 | 8 |  |  |
| 27 | 配电箱 | [项目特征] - 名称:AL箱(含支架) - 规格:400*400*200 - 3.安装方式:距地1.5m 电杆上安装，防护等级 需满足IP54 [工作内容] - 本体安装 - 基础型钢制作、安装 - 焊、压接线端子 - 补刷(喷)油漆 - 5.接地 | 台 | 66 |  |  |
| 28 | 配电箱 | [项目特征] - 名称:AL1箱(含支架 ) - 规格:400*400*200 - 安装方式:距地1.5m 电杆上安装，防护等级 需满足IP54 - [工作内容] - 本体安装 - 基础型钢制作、安装 - 焊、压接线端子 - 补刷(喷)油漆 - 5.接地 | 台 | 48 |  |  |
| 29 | 电力电缆 | [项目特征] - 名称:低压电缆 - 型号:YJV22-4*240mm 2 - 3.敷设方式、部位:直 接埋地敷设 [工作内容] 1.电缆敷设 2.揭(盖)盖板 | m | 107.12 |  |  |
| 30 | 电力电缆 | [项目特征] 1.名称:低压电缆 2.型号:YJV22-3*185+2 *95mm2 3.敷设方式、部位:直 接埋地敷设 [工作内容] 1.电缆敷设 2.揭(盖)盖板 | m | 333.86 |  |  |
| 31 | 电力电缆 | [项目特征] - 名称:低压电缆 - 2.型号:YJV-4*16mm2 3.敷设方式、部位:直 接埋地敷设 [工作内容] 1.电缆敷设 2.揭(盖)盖板 | m | 25735.26 |  |  |
| 32 | 电力电缆 | [项目特征] - 名称:低压电缆 - 型号:YJV22-4*150mm 2 - 3.敷设方式、部位:直 接埋地敷设 [工作内容] 1.电缆敷设 2.揭(盖)盖板 | m | 5858 |  |  |
| 33 | 电力电缆 | [项目特征] 1.名称:低压电缆 2.型号:YJV22-4*70+35mm2 3.敷设方式、部位:直接埋地敷设 [工作内容] 1.电缆敷设 2.揭(盖)盖板 | m | 3210 |  |  |
| 34 | 电力电缆 | [项目特征] - 名称:低压电缆 - 型号:YJV22-4*35mm2 - 3.敷设方式、部位:电 线杆引至配电箱 [工作内容] 1.电缆敷设 2.揭(盖)盖板 | m | 660 |  |  |
| 35 | 电力电缆 | [项目特征] - 名称:低压电缆 - 2.型号:YJV22-4*25mm2 3.敷设方式、部位:电 线杆引至配电箱 [工作内容] 1.电缆敷设 2.揭(盖)盖板 | m | 480 |  |  |
| 36 | 电力电缆头 | [项目特征] - 名称:电缆头 - 2.型号:YJV22-4*240mm 2 [工作内容] 1.电力电缆头制作 2.电力电缆头安装 3.接地 | 个 | 4 |  |  |
| 37 | 电力电缆头 | [项目特征] - 名称:电缆头 - 2.型号:YJV22-3*185+2 *95mm2 [工作内容] 1.电力电缆头制作 2.电力电缆头安装 3.接地 | 个 | 8 |  |  |
| 38 | 电力电缆头 | [项目特征] - 名称:电缆头 - 型号:YJV-4*16mm2 - [工作内容] - 电力电缆头制作 - 电力电缆头安装 - 3.接地 | 个 | 638 |  |  |
| 39 | 电力电缆头 | [项目特征] 1.名称:电缆头 2.型号:YJV22-4*150mm 2 [工作内容] 1.电力电缆头制作 2.电力电缆头安装 3.接地 | 个 | 80 |  |  |
| 40 | 电力电缆头 | [项目特征] - 名称:电缆头 - 2.型号:YJV22-4*70+35 mm2 [工作内容] 1.电力电缆头制作 2.电力电缆头安装 3.接地 | 个 | 80 |  |  |
| 41 | 电力电缆头 | [项目特征] - 名称:电缆头 - 型号:YJV22-4*25mm2 - [工作内容] - 电力电缆头制作 - 电力电缆头安装 - 3.接地 | 个 | 96 |  |  |
| 42 | 电力电缆头 | [项目特征] - 名称:电缆头 - 型号:YJV22-4*35mm2 - [工作内容] - 电力电缆头制作 - 电力电缆头安装 - 3.接地 | 个 | 132 |  |  |
| 43 | 电缆保护管 | [项目特征] 1.名称:塑料管 2.规格:PC50 3.敷设方式:直埋 [工作内容] 1.保护管敷设 | m | 23569.26 |  |  |
| 44 | 接地极 | [项目特征] - 名称:接地极 - 2.规格:L50*5角钢 - [工作内容] - 接地极(板、桩)制 作、安装 - 基础接地网安装 - 3.补刷(喷)油漆 | 根 | 150 |  |  |
| 45 | 接地母线 | [项目特征] - 名称:接地母线 - 规格:-40*4镀锌扁钢 - [工作内容] - 接地母线制作、安装 - 2.补刷(喷)油漆 | m | 555 |  |  |
| 46 | 电力变压器系统 | [项目特征] 1.名称:电力变压器系 统 2.容量(kV · A):2000kV · A以下 [工作内容] 1.系统调试 | 系统 | 15 |  |  |
| 47 | 电力变压器系统 | [项目特征] 1.名称:电力变压器系统 2.容量(kV · A):4000kV· A以下 [工作内容] 1.系统调试 | 系统 | 10 |  |  |
| 48 | 接地装置 | [项目特征] 1.名称:接地装置 [工作内容] 1.接地电阻测试 | 系统 | 25 |  |  |
| 49 | 电缆试验 | [项目特征] 1.名称:电缆试验 泄漏 试验 [工作内容] 1.试验 | 次 | 441 |  |  |
| 50 | 电缆试验 | [项目特征] 1.名称:电缆试验 故障 点测试 [工作内容] 1.试验 | 点 | 441 |  |  |
| 51 | 导线架设 | [项目特征] - 名称:架空线 - 2.型号:JKLYJ-1-120mm 2 [工作内容] - 导线架设 - 2.导线跨越及进户线架设 3.工地运输 | m | 10732 |  |  |
| 52 | 导线架设 | [项目特征] 1.名称:架空线 2.型号:JKLYJ-1-150mm2 [工作内容] - 导线架设 - 2.导线跨越及进户线架设 3.工地运输 | m | 17408 |  |  |
| 53 | 电杆组立 | [项目特征] - 名称:非预应力砼杆 - 材质:混凝土杆 - 3.规格:非预应力Φ190 *12*M*G (含底盘及土 方) 4.类型:单杆 5.地形:平原 6.底盘规格:DP-10 7.现浇基础类型、钢筋 类型、规格，基础垫层要求:详见施工图 8.电杆防腐要求:详见 施工图 [工作内容] - 施工定位 - 电杆组立 - 土(石)方挖填 - 底盘安装 - 电杆防腐 - 拉线制作、安装 - 现浇基础、基础垫层 - 8.工地运输 | 基 | 120 |  |  |
| 54 | 杆上设备 | [项目特征] 1.名称:永磁断路器( 含绝缘罩，控制箱、带 隔离刀闸) [工作内容] - 支撑架安装 2.本体安装 - 3.焊压接线端子、接线 4.补刷(喷)油漆 5.接地 | 台 | 25 |  |  |
| 55 | 金具组装 | [项目特征] 1.名称:U型抱箍 2.规格:U18-200 [工作内容] 1.横担安装 2.瓷瓶、金具组装 | 副 | 186 |  |  |
| 56 | 金具组装 | [项目特征] - 名称:五孔连板 - 2.规格:-70*8*564，2. 71kg/块 [工作内容] 1.横担安装 2.瓷瓶、金具组装 | 块 | 558 |  |  |
| 57 | 绝缘子 | [项目特征] - 名称:针式绝缘子 - 2.规格:P-6T [工作内容] 1.横担安装 2.瓷瓶、金具组装 | 只 | 744 |  |  |
| 58 | 横担组装 | [项目特征] - 名称:低压横担 - 型号:L75*8*1700 - [工作内容] - 1.横担安装 2.瓷瓶、金具组装 | 根 | 186 |  |  |
| 59 | 横担组装 | [项目特征] - 名称:低压横担 - 2.型号:L80*8*1700 - [工作内容] - 1.横担安装 2.瓷瓶、金具组装 | 根 | 372 |  |  |
| 60 | 金具组装 | [项目特征] - 名称:直线双顶抱箍 - [工作内容] - 1.横担安装 2.瓷瓶、金具组装 | 副 | 186 |  |  |
| 61 | 拉线盘 | [项目特征] 1.名称:拉线盘 2.规格:LP-10 [工作内容] 1.横担安装 2.瓷瓶、金具组装 | 块 | 120 |  |  |
| 62 | 金具组装 | [项目特征] 1.名称:卡盘 2.规格:KP12 [工作内容] 1.横担安装 2.瓷瓶、金具组装 | 块 | 120 |  |  |
| 63 | 金具组装 | [项目特征] - 名称:悬式绝缘子 2.规格:U7OBP/146D - [工作内容] 1.横担安装 2.瓷瓶、金具组装 | 只 | 558 |  |  |
| 64 | 金具组装 | [项目特征] 1.名称:上把楔型线夹 2.规格:NX-2 [工作内容] 1.横担安装 2.瓷瓶、金具组装 | 个 | 558 |  |  |
| 65 | 金具组装 | [项目特征] 1.名称:下把UT型线夹 2.规格:NUT-2 [工作内容] 1.横担安装 2.瓷瓶、金具组装 | 个 | 186 |  |  |
| 66 | 金具组装 | [项目特征] 1.名称:碗头挂板 2.规格:W-7 [工作内容] 1.横担安装 2.瓷瓶、金具组装 | 个 | 186 |  |  |
| 67 | 金具组装 | [项目特征] - 名称:绝缘子 2.规格:U7OBP/146D - [工作内容] - 1.横担安装 2.瓷瓶、金具组装 | 只 | 186 |  |  |
| 68 | 金具组装 | [项目特征] 1.名称:拉线板 2.规格:-80*8*180 [工作内容] 1.横担安装 2.瓷瓶、金具组装 | 块 | 372 |  |  |
| 69 | 金具组装 | [项目特征] 1.名称:拉线棒 2.规格:LB22-33 [工作内容] 1.横担安装 2.瓷瓶、金具组装 | 根 | 372 |  |  |
| 70 | 金具组装 | [项目特征] 1.名称:拉线抱箍 2.规格: (一) I型 [工作内容] 1.横担安装 2.瓷瓶、金具组装 | 套 | 372 |  |  |
| 71 | 金具组装 | [项目特征] 1.名称:耐张线夹(配 护套) 2.规格:NXL-3 [工作内容] 1.横担安装 2.瓷瓶、金具组装 | 套 | 558 |  |  |
| 72 | 金具组装 | [项目特征] 1.名称:斜撑抱箍 2.规格:ZB-220,-6*60* 489 [工作内容] 1.横担安装 2.瓷瓶、金具组装 | 套 | 186 |  |  |
| 73 | 金具组装 | [项目特征] 1.名称:横担斜撑 2.规格:ZX-1050，56*5 *850 [工作内容] 1.横担安装 2.瓷瓶、金具组装 | 根 | 744 |  |  |
| 74 | 穿钉 | [项目特征] 1.型号:M18*350 | 根 | 744 |  |  |
| 75 | 螺帽及垫片 | [项目特征] 1.型号:M18 | 套 | 744 |  |  |
| 76 | 电力电缆 | [项目特征] - 名称:低压电缆 - 型号:YJV22-4*150mm 2 - 3.敷设方式、部位:直 接埋地敷设 [工作内容] 1.电缆敷设 2.揭(盖)盖板 | m | 1000 |  |  |
| 77 | 电力电缆 | [项目特征] - 名称:低压电缆 - 型号:YJV22-3*150mm 2 - 3.敷设方式、部位:直 接埋地敷设 [工作内容] 1.电缆敷设 2.揭(盖)盖板 | m | 1000 |  |  |
| 78 | 电力电缆头 | [项目特征] - 名称:电缆头 - 2.型号:YJV22-4*150mm 2 [工作内容] 1.电力电缆头制作 2.电力电缆头安装 3.接地 | 个 | 50 |  |  |
| 79 | 电力电缆头 | [项目特征] - 名称:电缆头 - 2.型号:YJV22-3*150mm 2 [工作内容] 1.电力电缆头制作 2.电力电缆头安装 3.接地 | 个 | 50 |  |  |
| 80 | 电缆试验 | [项目特征] 1.名称:电缆试验 泄漏 试验 [工作内容] 1.试验 | 次 | 25 |  |  |
| 81 | 电缆试验 | [项目特征] 1.名称:电缆试验 故障 点测试 [工作内容] 1.试验 | 点 | 25 |  |  |
| 82 | 配电箱 | [项目特征] - 名称:AP-Z箱(含水 泥基础板 尺寸600*2 200*100) - 规格:400*600*200 - 3.安装方式:距地1.5m 棚外安装，防护等级需 满足IP54 [工作内容] - 本体安装 2.基础型钢制作、安装 - 焊、压接线端子 4.补刷(喷)油漆 - 5.接地 | 台 | 361 |  |  |
| 83 | 配电箱 | [项目特征] - 名称:AP-K箱(含水 泥基础板尺寸600*2 200*100) - 规格:400*600*200 - 3.安装方式:距地1.5m 棚外安装，防护等级需 满足IP54 [工作内容] - 本体安装 2.基础型钢制作、安装 - 焊、压接线端子 4.补刷(喷)油漆 - 5.接地 | 台 | 441 |  |  |
| 84 | 电力电缆 | [项目特征] - 名称:低压电缆 - 型号:YJV-5*10mm2 - 3.敷设方式、部位:直 接埋地敷设 [工作内容] 1.电缆敷设 2.揭(盖)盖板 | m | 30748 |  |  |
| 85 | 电力电缆头 | [项目特征] - 名称:电缆头 - 型号:YJV-5*10mm2 - [工作内容] - 1.电力电缆头制作 2.电力电缆头安装 3.接地 | 个 | 798 |  |  |
| 86 | 电缆保护管 | [项目特征] 1.名称:塑料管2.规格:PC32 3.敷设方式:直埋 [工作内容] 1.保护管敷设 | m | 30748 |  |  |
| B区低压电缆 |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 挖沟槽土方 | [项目特征] 1.土壤类别:一、二类 土 [工作内容] 1.排地表水 2.土方开挖 3.基底钎探 4.运输 | m3 | 11501.52 |  |  |
| 2 | 挖基坑土方 | [项目特征] - 土壤类别:一、二类 土 - 挖土深度:详设计 - [工作内容] - 排地表水 - 2.土方开挖 - 3.基底钎探 4.运输 | m3 | 45.86 |  |  |
| 3 | 回填方 | [项目特征] - 密实度要求:夯填 - 填方材料品种:符合 设计要求 - 3.填方粒径要求:符合 设计要求 [工作内容] 1.运输 2.回填 3.压实 | m3 | 11540.04 |  |  |
| 4 | 余方弃置 | [项目特征] 1.废弃料品种:余土外运 2.运距:1km [工作内容] 1.余方点装料运输至弃置点 | m3 | 7.34 |  |  |
| 5 | 独立基础 | [项目特征] - 混凝土种类:商品砼 - 混凝土强度等级:C20 - [工作内容] - 1.混凝土制作、运输 、浇筑、振捣、养护 | m3 | 7.34 |  |  |
| 6 | 成品栅栏 | [项目特征] - 材料品种、规格:高1 800 - 2.边框及立柱型钢品种 、规格:立柱60*60*3方管，横向40*40*2.5 方管，其它均为25*25* 2 [工作内容] 1.安装 2.校正 3.预埋铁件 4.安螺栓及金属立柱 | m | 260 |  |  |
| 7 | 标志桩 | [项目特征] - 名称:电缆标志桩 - 材料及规格:C25预制 砼，规格400*100*100 - 喷字规格、颜色:柱 面的符号及文字凹入5 mm，涂红上漆 - 安装方式:埋地，凸 出地面150mm - 5.安装部位:室外 [工作内容] 1.挖坑 2.立柱、基础制安 3.支架安装 4.回填 5.标识、油漆 6.运输 | 个 | 575 |  |  |
| 8 | 箱变基础 | [项目特征] 1.名称:100KVA箱变基 础 2.规格:4100*2000 3.做法:C30钢筋砼条形 基础，地面100厚C15砼 垫层， 370实心砖墙， 四周设C30钢筋砼圈梁 ，C30钢筋砼悬挑板， ，基础砌体墙体内外均 采用M10混合砂浆厚度2 0mm,预埋件，具体做法 详图纸 | 座 | 3 |  |  |
| 9 | 箱变基础 | [项目特征] 1.名称:200KVA箱变基础 2.规格:4200*2000 3.做法:C30钢筋砼条形 基础，地面100厚C15砼 垫层， 370实心砖墙， 四周设C30钢筋砼圈梁， C30钢筋砼悬挑板 ，，基础砌体墙体内外 均采用M10混合砂浆厚 度20mm,预埋件，具体 做法详图纸 | 座 | 5 |  |  |
| 10 | 箱变基础 | [项目特征] 1.名称:315KVA箱变基础 2.规格:4200*2000 3.做法:C30钢筋砼条形 基础，地面100厚C15砼 垫层， 370实心砖墙， 四周设C30钢筋砼圈梁 ，C30钢筋砼悬挑板， ，基础砌体墙体内外均 采用M10混合砂浆厚度2 0mm,预埋件，具体做法 详图纸 | 座 | 3 |  |  |
| 11 | 箱变基础 | [项目特征] 1.名称:800KVA箱变基础 2.规格:4400*2000 3.做法:C30钢筋砼条形 基础，地面100厚C15砼 垫层， 370实心砖墙， 四周设C30钢筋砼圈梁 ，C30钢筋砼悬挑板， ，基础砌体墙体内外均 采用M10混合砂浆厚度2 0mm,预埋件，具体做法 详图纸 | 座 | 2 |  |  |
| 12 | 基础 | [项目特征] - 基础类型:独立基础 - [工作内容] - 模板制作 - 模板安装、拆除、整 理堆放及场内外运输 - 3.清理模板粘结物及模 内杂物、刷隔离剂等 | m2 | 122.3 |  |  |
| 13 | 组合型成套箱式变 电站 | [项目特征] - 名称:箱式变电站 - 容量(kV · A):100 KVA - 3.组合形式:4个高压柜 ，3个低压柜 [工作内容] 1.本体安装 2.进箱母线安装 3.补刷(喷)油漆 4.接地 | 台 | 3 |  |  |
| 14 | 组合型成套箱式变 电站 | [项目特征] - 名称:箱式变电站 - 容量(kV · A):200 KVA - 3.组合形式:4个高压柜 ，3个低压柜 [工作内容] 1.本体安装 2.进箱母线安装 3.补刷(喷)油漆 4.接地 | 台 | 5 |  |  |
| 15 | 组合型成套箱式变 电站 | [项目特征] - 名称:箱式变电站 - 容量(kV · A):315 KVA - 3.组合形式:4个高压柜 ，3个低压柜 [工作内容] 1.本体安装 2.进箱母线安装 3.补刷(喷)油漆 4.接地 | 台 | 3 |  |  |
| 16 | 组合型成套箱式变 电站 | [项目特征] - 名称:箱式变电站 - 容量(kV · A):800 KVA - 3.组合形式:4个高压柜 ，3个低压柜 [工作内容] 1.本体安装 2.进箱母线安装 3.补刷(喷)油漆 4.接地 | 台 | 2 |  |  |
| 17 | 低压开关柜(屏) | [项目特征] - 名称:KT1、KT2、KT3 、KT4柜(含基础) - 规格:2200*600*600 - [工作内容] - 本体安装 - 基础型钢制作、安装 - 端子板安装 - 焊、压接线端子 - 盘柜配线、端子接线 - 屏边安装 - 补刷(喷)油漆 - 8.接地 | 台 | 8 |  |  |
| 18 | 配电箱 | [项目特征] - 名称:AL箱 - 规格:400*400*200 - 3.安装方式:距地1.5m 电杆上安装，防护等级 需满足IP54 [工作内容] - 本体安装 2.基础型钢制作、安装 - 焊、压接线端子 4.补刷(喷)油漆 - 5.接地 | 台 | 39 |  |  |
| 19 | 配电箱 | [项目特征] - 名称:AL1箱 - 规格:400*400*200 - 3.安装方式:距地1.5m 电杆上安装，防护等级 需满足IP54 [工作内容] - 本体安装 2.基础型钢制作、安装 - 焊、压接线端子 4.补刷(喷)油漆 - 5.接地 | 台 | 20 |  |  |
| 20 | 电力电缆 | [项目特征] - 名称:低压电缆 - 型号:YJV22-4*240mm 2 - 3.敷设方式、部位:直 接埋地敷设 [工作内容] 1.电缆敷设 2.揭(盖)盖板 | m | 82 |  |  |
| 21 | 电力电缆 | [项目特征] - 名称:低压电缆 - 型号:YJV22-3*185+2 *95mm2 - 3.敷设方式、部位:直 接埋地敷设 [工作内容] 1.电缆敷设 2.揭(盖)盖板 | m | 304.44 |  |  |
| 22 | 电力电缆 | [项目特征] - 名称:低压电缆 - 型号:YJV22-4*16mm2 - 3.敷设方式、部位:直 接埋地敷设 [工作内容] 1.电缆敷设 2.揭(盖)盖板 | m | 13997.15 |  |  |
| 23 | 电力电缆 | [项目特征] - 名称:低压电缆 - 型号:YJV22-4*35mm2 - 3.敷设方式、部位:电 线杆引至配电箱 [工作内容] 1.电缆敷设 2.揭(盖)盖板 | m | 390 |  |  |
| 24 | 电力电缆 | [项目特征] - 名称:低压电缆 - 2.型号:YJV22-4*25mm2 3.敷设方式、部位:电 线杆引至配电箱 [工作内容] 1.电缆敷设 2.揭(盖)盖板 | m | 200 |  |  |
| 25 | 电力电缆头 | [项目特征] - 名称:电缆头 - 2.型号:YJV22-4*240mm 2 [工作内容] 1.电力电缆头制作 2.电力电缆头安装 3.接地 | 个 | 4 |  |  |
| 26 | 电力电缆头 | [项目特征] - 名称:电缆头 - 型号:YJV22-3*185+2 *95mm2 - [工作内容] 1.电力电缆头制作 2.电力电缆头安装 3.接地 | 个 | 8 |  |  |
| 27 | 电力电缆头 | [项目特征] - 名称:电缆头 - 型号:YJV-4*16mm2 - [工作内容] - 电力电缆头制作 - 电力电缆头安装 - 3.接地 | 个 | 398 |  |  |
| 28 | 电力电缆头 | [项目特征] - 名称:电缆头 - 型号:YJV22-4*25mm2 - [工作内容] - 电力电缆头制作 - 电力电缆头安装 - 3.接地 | 个 | 40 |  |  |
| 29 | 电力电缆头 | [项目特征] - 名称:电缆头 - 型号:YJV22-4*35mm2 - [工作内容] - 电力电缆头制作 - 电力电缆头安装 - 3.接地 | 个 | 78 |  |  |
| 30 | 电缆保护管 | [项目特征] 1.名称:塑料管 2.规格:PC50 [工作内容] 1.保护管敷设 | m | 12418.65 |  |  |
| 31 | 接地极 | [项目特征] - 名称:接地极 - 规格:L50*5角钢 - [工作内容] - 接地极(板、桩)制 作、安装 - 基础接地网安装 - 3.补刷(喷)油漆 | 根 | 78 |  |  |
| 32 | 接地母线 | [项目特征] - 名称:接地母线 - 规格:-40*4镀锌扁钢 - [工作内容] - 1.接地母线制作、安装 2.补刷(喷)油漆 | m | 288.6 |  |  |
| 33 | 电力变压器系统 | [项目特征] 1.名称:电力变压器系统 2.容量(kV · A):2000kV· A以下 [工作内容] 1.系统调试 | 系统 | 13 |  |  |
| 34 | 接地装置 | [项目特征] 1.名称:接地装置 [工作内容] 1.接地电阻测试 | 系统 | 13 |  |  |
| 35 | 电缆试验 | [项目特征] 1.名称:电缆试验 泄漏 试验 [工作内容] 1.试验 | 次 | 199 |  |  |
| 36 | 电缆试验 | [项目特征] 1.名称:电缆试验 故障 点测试 [工作内容] 1.试验 | 点 | 199 |  |  |
| 37 | 导线架设 | [项目特征] - 名称:架空线 - 2.型号:JKLYJ-1-120mm 2 [工作内容] - 导线架设 - 2.导线跨越及进户线架 设 3.工地运输 | m | 4535 |  |  |
| 38 | 导线架设 | [项目特征] - 名称:架空线 - 2.型号:JKLYJ-1-150mm 2 [工作内容] - 导线架设 - 2.导线跨越及进户线架设 3.工地运输 | m | 10186 |  |  |
| 39 | 电杆组立 | [项目特征] - 名称:非预应力砼杆 - 材质:混凝土杆 - 3.规格:非预应力Φ190 *12*M*G (含底盘及土 方) 4.类型:单杆 5.地形:平原 6.底盘规格:DP-10 7.现浇基础类型、钢筋 类型、规格，基础垫层 要求:详见施工图 8.电杆防腐要求:详见 施工图 [工作内容] - 施工定位 2.电杆组立 - 土(石)方挖填 4.底盘安装 - 电杆防腐 6.拉线制作、安装 - 7.现浇基础、基础垫层 8.工地运输 | 基 | 96 |  |  |
| 40 | 杆上设备 | [项目特征] 1.名称:永磁断路器( 含绝缘罩，控制箱、带 隔离刀闸) [工作内容] - 支撑架安装 - 本体安装 - 焊压接线端子、接线 - 补刷(喷)油漆 - 5.接地 | 台 | 13 |  |  |
| 41 | 金具组装 | [项目特征] 1.名称:U型抱箍 2.规格:U18-200 [工作内容] 1.横担安装 2.瓷瓶、金具组装 | 副 | 96 |  |  |
| 42 | 金具组装 | [项目特征] - 名称:五孔连板 - 2.规格:-70*8*564，2. 71kg/块 [工作内容] 1.横担安装 2.瓷瓶、金具组装 | 块 | 288 |  |  |
| 43 | 绝缘子 | [项目特征] 1.名称:针式绝缘子 2.规格:P-6T [工作内容] 1.横担安装 2.瓷瓶、金具组装 | 只 | 384 |  |  |
| 44 | 横担组装 | [项目特征] - 名称:低压横担 - 2.型号:L75*8*1700 - [工作内容] - 横担安装 - 2.瓷瓶、金具组装 | 根 | 96 |  |  |
| 45 | 横担组装 | [项目特征] - 名称:低压横担 - 型号:L80*8*1700 - [工作内容] - 横担安装 - 2.瓷瓶、金具组装 | 根 | 192 |  |  |
| 46 | 金具组装 | [项目特征] - 名称:直线双顶抱箍 - [工作内容] - 横担安装 - 2.瓷瓶、金具组装 | 副 | 96 |  |  |
| 47 | 拉线盘 | [项目特征] 1.名称:拉线盘 2.规格:LP-10 [工作内容] 1.横担安装 2.瓷瓶、金具组装 | 块 | 96 |  |  |
| 48 | 金具组装 | [项目特征] 1.名称:卡盘 2.规格:KP12 [工作内容] 1.横担安装 2.瓷瓶、金具组装 | 块 | 96 |  |  |
| 49 | 金具组装 | [项目特征] - 名称:悬式绝缘子 - 规格:U7OBP/146D - [工作内容] - 横担安装 - 2.瓷瓶、金具组装 | 只 | 288 |  |  |
| 50 | 金具组装 | [项目特征] - 名称:上把楔型线夹 - 2.规格:NX-2 [工作内容] 1.横担安装 2.瓷瓶、金具组装 | 个 | 288 |  |  |
| 51 | 金具组装 | [项目特征] - 名称:下把UT型线夹 - 2.规格:NUT-2 [工作内容] - 横担安装 - 2.瓷瓶、金具组装 | 个 | 96 |  |  |
| 52 | 金具组装 | [项目特征] 1.名称:碗头挂板 2.规格:W-7 [工作内容] 1.横担安装 2.瓷瓶、金具组装 | 个 | 96 |  |  |
| 53 | 金具组装 | [项目特征] - 名称:绝缘子 - 规格:U7OBP/146D - [工作内容] - 横担安装 - 2.瓷瓶、金具组装 | 只 | 96 |  |  |
| 54 | 金具组装 | [项目特征] 1.名称:拉线板 2.规格:-80*8*180 [工作内容] 1.横担安装 2.瓷瓶、金具组装 | 块 | 192 |  |  |
| 55 | 金具组装 | [项目特征] 1.名称:拉线棒 2.规格:LB22-33 [工作内容] 1.横担安装 2.瓷瓶、金具组装 | 根 | 192 |  |  |
| 56 | 金具组装 | [项目特征] 1.名称:拉线抱箍 2.规格: (一) I型 [工作内容] 1.横担安装 2.瓷瓶、金具组装 | 套 | 192 |  |  |
| 57 | 金具组装 | [项目特征] 1.名称:耐张线夹(配 护套) 2.规格:NXL-3 [工作内容] 1.横担安装 2.瓷瓶、金具组装 | 套 | 288 |  |  |
| 58 | 金具组装 | [项目特征] - 名称:斜撑抱箍 - 2.规格:ZB-220,-6*60* 489 [工作内容] 1.横担安装 2.瓷瓶、金具组装 | 套 | 96 |  |  |
| 59 | 金具组装 | [项目特征] - 名称:横担斜撑 - 2.规格:ZX-1050，56*5 *850 [工作内容] 1.横担安装 2.瓷瓶、金具组装 | 根 | 384 |  |  |
| 60 | 穿钉 | [项目特征] 1.型号:M18*350 | 根 | 384 |  |  |
| 61 | 螺帽及垫片 | [项目特征] 1.型号:M18 | 套 | 384 |  |  |
| 62 | 电力电缆 | [项目特征] - 名称:低压电缆 - 型号:YJV22-4*150mm 2 - 3.敷设方式、部位:直 接埋地敷设 [工作内容] 1.电缆敷设 2.揭(盖)盖板 | m | 520 |  |  |
| 63 | 电力电缆 | [项目特征] - 名称:低压电缆 - 型号:YJV22-3*150mm 2 - 3.敷设方式、部位:直 接埋地敷设 [工作内容] 1.电缆敷设 2.揭(盖)盖板 | m | 520 |  |  |
| 64 | 电力电缆头 | [项目特征] - 名称:电缆头 - 2.型号:YJV22-4*150mm 2 [工作内容] 1.电力电缆头制作 2.电力电缆头安装 3.接地 | 个 | 26 |  |  |
| 65 | 电力电缆头 | [项目特征] - 名称:电缆头 - 2.型号:YJV22-3*150mm 2 [工作内容] 1.电力电缆头制作 2.电力电缆头安装 3.接地 | 个 | 26 |  |  |
| 66 | 电缆试验 | [项目特征] 1.名称:电缆试验 泄漏 试验 [工作内容] 1.试验 | 次 | 13 |  |  |
| 67 | 电缆试验 | [项目特征] 1.名称:电缆试验 故障 点测试 [工作内容] 1.试验 | 点 | 13 |  |  |
| 68 | 配电箱 | [项目特征] - 名称:AP-Z箱(含水 泥基础板 尺寸600*2 200*100) - 规格:400*600*200 - 3.安装方式:距地1.5m 棚外安装，防护等级需 满足IP54 [工作内容] - 本体安装 2.基础型钢制作、安装 - 焊、压接线端子 4.补刷(喷)油漆 - 5.接地 | 台 | 199 |  |  |
| 69 | 配电箱 | [项目特征] - 名称:AP-ZK箱(含水 泥基础板尺寸600*2 200*100) - 规格:400*600*200 - 3.安装方式:距地1.5m 棚外安装，防护等级需 满足IP54 [工作内容] - 本体安装 2.基础型钢制作、安装 - 焊、压接线端子 4.补刷(喷)油漆 - 5.接地 | 台 | 199 |  |  |
| 70 | 电力电缆 | [项目特征] - 名称:低压电缆 - 2.型号:YJV-5*10mm2 3.敷设方式、部位:直 接埋地敷设 [工作内容] 1.电缆敷设 2.揭(盖)盖板 | m | 16716 |  |  |
| 71 | 电力电缆头 | [项目特征] - 名称:电缆头 - 型号:YJV-5*10mm2 - [工作内容] - 电力电缆头制作 - 电力电缆头安装 - 3.接地 | 个 | 398 |  |  |
| 72 | 电缆保护管 | [项目特征] 1.名称:塑料管2.规格:PC32 [工作内容] 1.保护管敷设 | m | 16716 |  |  |

备注：

1、上述技术指标描述中，凡有品牌、型号描述或指向某品牌的指标描述均为参考指标，投标单位所提供的产品参数不得低于该参考参数指标。

- 2、本次招标的物资报价，含从采购、运输、卸货及技术支持服务至指定地点、安装、验收合格、交付使用及最低壹年保修期(售后服务等)的人民币报价。综合单价包括了设备采购、安装，包括常规配件、易损件的采购、运输、检验试验，因质量问题引起的维修和更换、技术指导和培训、成品保护、投标人的利润、税金、政策性文件的规定以及包括原材料涨价等合同明示或暗示的所有一切风险、责任和义务的费用。

3、招标文件未尽事宜，由采购人与中标供应商签订合同补充并执行。

- 第三章    合同条款

合同编号：

- 政府采购合同参考范本

（货物类）

- 第一部分 合同书

项目名称：

甲方：

乙方：

签订地：

签订日期：               年       月       日

年    月    日，   （采购人名称）   以   （政府采购方式）  对   （同前页项目名称）   项目进行了采购。经   （相关评定主体名称）   评定，   （中标供应商名称）为该项目中标供应商。现于中标通知书发出之日起三十日内，按照采购文件确定的事项签订本合同。

根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国政府采购法》等相关法律法规之规定，按照平等、自愿、公平和诚实信用的原则，经   （采购人名称）   (以下简称：甲方)和   （中标供应商名称）   (以下简称：乙方)协商一致，约定以下合同条款，以兹共同遵守、全面履行。

- 1.1 合同组成部分

下列文件为本合同的组成部分，并构成一个整体，需综合解释、相互补充。如果下列文件内容出现不一致的情形，那么在保证按照采购文件确定的事项的前提下，组成本合同的多个文件的优先适用顺序如下：

1.1.1 本合同及其补充合同、变更协议；

1.1.2 中标通知书；

1.1.3 投标文件（含澄清或者说明文件）；

1.1.4 招标文件（含澄清或者修改文件）；

1.1.5 其他相关采购文件。

- 1.2 货物

1.2.1 货物名称：                              ；

1.2.2 货物数量：                              ；

1.2.3 货物质量：　　　　　　　　　            。

- 1.3 价款

本合同总价为：￥           元（大写：        元人民币）。

分项价格：

| 序号 | 分项名称 | 分项价格 |
| --- | --- | --- |
| 总价 |  |  |

- 1.4 付款方式和发票开具方式

1.4.1 付款方式：                                       ；

1.4.2 发票开具方式：                                   。

- 1.5 货物交付期限、地点和方式

1.5.1 交付期限：                                       ；

1.5.2 交付地点：                                      ；

1.5.3 交付方式：　　　　　　　　　                    。

- 1.6 违约责任

1.6.1 除不可抗力外，如果乙方没有按照本合同约定的期限、地点和方式交付货物，那么甲方可要求乙方支付违约金，违约金按每迟延交付货物一日的应交付而未交付货物价格的    %计算，最高限额为本合同总价的     %；迟延交付货物的违约金计算数额达到前述最高限额之日起，甲方有权在要求乙方支付违约金的同时，书面通知乙方解除本合同；

1.6.2 除不可抗力外，如果甲方没有按照本合同约定的付款方式付款，那么乙方可要求甲方支付违约金，违约金按每迟延付款一日的应付而未付款的    %计算，最高限额为本合同总价的     %；迟延付款的违约金计算数额达到前述最高限额之日起，乙方有权在要求甲方支付违约金的同时，书面通知甲方解除本合同；

1.6.3 除不可抗力外，任何一方未能履行本合同约定的其他主要义务，经催告后在合理期限内仍未履行的，或者任何一方有其他违约行为致使不能实现合同目的的，或者任何一方有腐败行为（即：提供或给予或接受或索取任何财物或其他好处或者采取其他不正当手段影响对方当事人在合同签订、履行过程中的行为）或者欺诈行为（即：以谎报事实或者隐瞒真相的方法来影响对方当事人在合同签订、履行过程中的行为）的，对方当事人可以书面通知违约方解除本合同；

1.6.4 任何一方按照前述约定要求违约方支付违约金的同时，仍有权要求违约方继续履行合同、采取补救措施，并有权按照己方实际损失情况要求违约方赔偿损失；任何一方按照前述约定要求解除本合同的同时，仍有权要求违约方支付违约金和按照己方实际损失情况要求违约方赔偿损失；且守约方行使的任何权利救济方式均不视为其放弃了其他法定或者约定的权利救济方式；

1.6.5 除前述约定外，除不可抗力外，任何一方未能履行本合同约定的义务，对方当事人均有权要求继续履行、采取补救措施或者赔偿损失等，且对方当事人行使的任何权利救济方式均不视为其放弃了其他法定或者约定的权利救济方式；

1.6.6 如果出现政府采购监督管理部门在处理投诉事项期间，书面通知甲方暂停采购活动的情形，或者询问或质疑事项可能影响中标结果的，导致甲方中止履行合同的情形，均不视为甲方违约。

- 1.7 合同争议的解决

本合同履行过程中发生的任何争议，双方当事人均可通过和解或者调解解决；不愿和解、调解或者和解、调解不成的，可以选择下列第    种方式解决：

1.7.1 将争议提交              仲裁委员会依申请仲裁时其现行有效的仲裁规则裁决；

1.7.2 向   （被告住所地、合同履行地、合同签订地、原告住所地、标的

物所在地等与争议有实际联系的地点中选出的人民法院名称）    人民法院起诉。

- 1.8 合同生效

本合同自双方当事人盖章或者签字时生效。

甲方：                                   乙方：

统一社会信用代码：                       统一社会信用代码或身份证号码：

住所：                                   住所：

法定代表人或                             法定代表人

授权代表（签字）：                        或授权代表（签字）:

联系人：                                 联系人：

约定送达地址：                           约定送达地址：

邮政编码：                               邮政编码：

电话:                                    电话:

传真:                                    传真:

电子邮箱：                               电子邮箱：

开户银行：                               开户银行：

开户名称：                               开户名称：

开户账号：                               开户账号：

- 第二部分 合同一般条款

- 2.1 定义

本合同中的下列词语应按以下内容进行解释：

2.1.1 “合同”系指采购人和中标供应商签订的载明双方当事人所达成的协议，并包括所有的附件、附录和构成合同的其他文件。

2.1.2 “合同价”系指根据合同约定，中标供应商在完全履行合同义务后，采购人应支付给中标供应商的价格。

2.1.3 “货物”系指中标供应商根据合同约定应向采购人交付的一切各种形态和种类的物品，包括原材料、燃料、设备、机械、仪表、备件、计算机软件、产品等，并包括工具、手册等其他相关资料。

2.1.4 “甲方”系指与中标供应商签署合同的采购人；采购人委托采购代理机构代表其与乙方签订合同的，采购人的授权委托书作为合同附件。

2.1.5 “乙方”系指根据合同约定交付货物的中标供应商；两个以上的自然人、法人或者其他组织组成一个联合体，以一个供应商的身份共同参加政府采购的，联合体各方均应为乙方或者与乙方相同地位的合同当事人，并就合同约定的事项对甲方承担连带责任。

2.1.6 “现场”系指合同约定货物将要运至或者安装的地点。

- 2.2 技术规范

货物所应遵守的技术规范应与采购文件规定的技术规范和技术规范附件(如果有的话)及其技术规范偏差表(如果被甲方接受的话)相一致；如果采购文件中没有技术规范的相应说明，那么应以国家有关部门最新颁布的相应标准和规范为准。

- 2.3 知识产权

2.3.1 乙方应保证甲方在使用该货物或其任何一部分时不受任何第三方提出的侵犯其著作权、商标权、专利权等知识产权方面的起诉；如果任何第三方提出侵权指控，那么乙方须与该第三方交涉并承担由此发生的一切责任、费用和赔偿；

2.3.2具有知识产权的计算机软件等货物的知识产权归属，详见合同专用条款。

- 2.4 包装和装运

2.4.1除合同专用条款另有约定外,乙方交付的全部货物,均应采用本行业通用的方式进行包装，没有通用方式的，应当采取足以保护货物的包装方式，且该包装应符合国家有关包装的法律、法规的规定。如有必要，包装应适用于远距离运输、防潮、防震、防锈和防粗暴装卸，确保货物安全无损地运抵现场。由于包装不善所引起的货物锈蚀、损坏和损失等一切风险均由乙方承担。

2.4.2 装运货物的要求和通知，详见合同专用条款。

- 2.5 履约检查和问题反馈

2.5.1甲方有权在其认为必要时，对乙方是否能够按照合同约定交付货物进行履约检查，以确保乙方所交付的货物能够依约满足甲方之项目需求，但不得因履约检查妨碍乙方的正常工作，乙方应予积极配合；

2.5.2 合同履行期间，甲方有权将履行过程中出现的问题反馈给乙方，双方当事人应以书面形式约定需要完善和改进的内容。

- 2.6 结算方式和付款条件

详见合同专用条款。

- 2.7 技术资料和保密义务

2.7.1 乙方有权依据合同约定和项目需要，向甲方了解有关情况，调阅有关资料等，甲方应予积极配合；

2.7.2 乙方有义务妥善保管和保护由甲方提供的前款信息和资料等；

2.7.3 除非依照法律规定或者对方当事人的书面同意，任何一方均应保证不向任何第三方提供或披露有关合同的或者履行合同过程中知悉的对方当事人任何未公开的信息和资料，包括但不限于技术情报、技术资料、商业秘密和商业信息等，并采取一切合理和必要措施和方式防止任何第三方接触到对方当事人的上述保密信息和资料。

- 2.8 质量保证

2.8.1 乙方应建立和完善履行合同的内部质量保证体系，并提供相关内部规章制度给甲方，以便甲方进行监督检查；

2.8.2 乙方应保证履行合同的人员数量和素质、软件和硬件设备的配置、场地、环境和设施等满足全面履行合同的要求，并应接受甲方的监督检查。

- 2.9 货物的风险负担

货物或者在途货物或者交付给第一承运人后的货物毁损、灭失的风险负担详见合同专用条款。

- 2.10 延迟交货

在合同履行过程中，如果乙方遇到不能按时交付货物的情况，应及时以书面形式将不能按时交付货物的理由、预期延误时间通知甲方；甲方收到乙方通知后，认为其理由正当的，可以书面形式酌情同意乙方可以延长交货的具体时间。

- 2.11 合同变更

2.11.1双方当事人协商一致，可以签订书面补充合同的形式变更合同，但不得违背采购文件确定的事项，且如果系追加与合同标的相同的货物的，那么所有补充合同的采购金额不得超过原合同价的10%；

2.11.2 合同继续履行将损害国家利益和社会公共利益的，双方当事人应当以书面形式变更合同。有过错的一方应当承担赔偿责任，双方当事人都有过错的，各自承担相应的责任。

- 2.12 合同转让和分包

合同的权利义务依法不得转让，但经甲方同意，乙方可以依法采取分包方式履行合同，即：依法可以将合同项下的部分非主体、非关键性工作分包给他人完成，接受分包的人应当具备相应的资格条件，并不得再次分包，且乙方应就分包项目向甲方负责，并与分包供应商就分包项目向甲方承担连带责任。

- 2.13 不可抗力

2.13.1如果任何一方遭遇法律规定的不可抗力，致使合同履行受阻时，履行合同的期限应予延长，延长的期限应相当于不可抗力所影响的时间；

2.13.2 因不可抗力致使不能实现合同目的的，当事人可以解除合同；

2.13.3 因不可抗力致使合同有变更必要的，双方当事人应在合同专用条款约定时间内以书面形式变更合同；

2.13.4受不可抗力影响的一方在不可抗力发生后，应在合同专用条款约定时间内以书面形式通知对方当事人，并在合同专用条款约定时间内，将有关部门出具的证明文件送达对方当事人。

- 2.14 税费

与合同有关的一切税费，均按照中华人民共和国法律的相关规定。

- 2.15 乙方破产

如果乙方破产导致合同无法履行时，甲方可以书面形式通知乙方终止合同且不给予乙方任何补偿和赔偿，但合同的终止不损害或不影响甲方已经采取或将要采取的任何要求乙方支付违约金、赔偿损失等的行动或补救措施的权利。

- 2.16 合同中止、终止

2.16.1 双方当事人不得擅自中止或者终止合同；

2.16.2合同继续履行将损害国家利益和社会公共利益的，双方当事人应当中止或者终止合同。有过错的一方应当承担赔偿责任，双方当事人都有过错的，各自承担相应的责任。

- 2.17 检验和验收

2.17.1货物交付前，乙方应对货物的质量、数量等方面进行详细、全面的检验，并向甲方出具证明货物符合合同约定的文件；货物交付时，乙方在合同专用条款约定时间内组织验收，并可依法邀请相关方参加，验收应出具验收书。

2.17.2合同期满或者履行完毕后，甲方有权组织（包括依法邀请国家认可的质量检测机构参加）对乙方履约的验收，即：按照合同约定的技术、服务、安全标准，组织对每一项技术、服务、安全标准的履约情况的验收，并出具验收书。

2.17.3 检验和验收标准、程序等具体内容以及前述验收书的效力详见合同专用条款。

- 2.18 通知和送达

2.18.1 任何一方因履行合同而以合同第一部分尾部所列明的          发出的所有通知、文件、材料，均视为已向对方当事人送达；任何一方变更上述送达方式或者地址的，应于   个工作日内书面通知对方当事人，在对方当事人收到有关变更通知之前，变更前的约定送达方式或者地址仍视为有效。

2.18.2以当面交付方式送达的，交付之时视为送达；以电子邮件方式送达的，发出电子邮件之时视为送达；以传真方式送达的，发出传真之时视为送达；以邮寄方式送达的，邮件挂号寄出或者交邮之日之次日视为送达。

- 2.19 计量单位

除技术规范中另有规定外,合同的计量单位均使用国家法定计量单位。

- 2.20 合同使用的文字和适用的法律

2.20.1 合同使用汉语书就、变更和解释；

2.20.2 合同适用中华人民共和国法律。

- 2.21 履约保证金

2.21.1 采购文件要求乙方提交履约保证金的，乙方应按合同专用条款约定的方式，以支票、汇票、本票或者金融机构、担保机构出具的保函等非现金形式，提交10%的履约保证金；

2.21.2  履约保证金在合同专用条款约定期间内或者货物质量保证期内不予退还或者应完全有效，前述约定期间届满或者货物质量保证期届满之日起  个工作日内，甲方应将履约保证金退还乙方；

2.21.3 如果乙方不履行合同，履约保证金不予退还；如果乙方未能按合同约定全面履行义务，那么甲方有权从履约保证金中取得补偿或赔偿，同时不影响甲方要求乙方承担合同约定的超过履约保证金的违约责任的权利。

- 2.22 合同份数

合同份数按合同专用条款规定，每份均具有同等法律效力。

- 第三部分  合同专用条款

本部分是对前两部分的补充和修改，如果前两部分和本部分的约定不一致，应以本部分的约定为准。本部分的条款号应与前两部分的条款号保持对应；与前两部分无对应关系的内容可另行编制条款号。

| 条款号 | 约定内容 |
| --- | --- |

- 第四章 投标文件格式

正本

（项目名称）

招标文件编号：

投  标  文  件

投标人：                              （盖单位章）

法定代表人：                          （签字、盖章）

年        月        日

- 第一部分

经济报价部分

1、投   标   书

招标人：             ：

我们收到你们的           号招标文件，经认真研究，我们决定参加投标。

1、按照招标文件中的一切要求，提供招标货物的供应、运输和相关服务。总价格¥：人民币               万元（用阿拉伯数字书写），明细见投标报价表。

2、如果我们的投标书被接受，我们将履行招标文件中规定的每一项义务和要求，按期、按质、按量完成交货。

3、我们同意按招标文件的规定，本投标书的有效期为开标后 60天。

4、我们愿意提供招标人在招标文件中要求的所有资料。

5、我们认为你们有选择或拒绝任何投标者中标的权力。我们理解，最低报价不是中标的唯一条件。

6、我们愿按合同法履行自己的全部责任。

7、我们愿意遵守国家有关规定和招标文件中规定的收费标准，承付招标代理服务费。

8、该项投标在开标后的全过程中保持有效，不作任何更改和变动。

9、我们同意按招标文件规定，交纳              元的投标保证金。

10、其它说明。

11、所有有关本标书的函电，请按下列地址联系：

投标单位：                        （法人公章）

法定代表人或授权代表人（签字或盖章）：

地址：

电话：

电报挂号：

传真：

邮政编码：

联系人：

年  月  日

2、报价一览表

项目名称：

项目编号：

| 序号 | 内容 |  | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 投标人名称 |  |  |
| 2 | 报价总价 | 大写： 元 小写： 元 |  |
| 3 | 工期 |  |  |
| 4 | 其他事项申明 |  |  |

注:

- 报价如修改，应在修改处加盖单位公章或者由法定代表人或授权委托人签字、盖章，否则其投标文件作无效标处理。

- 此表需单独提供一份

投标单位：                        （法人公章）

法定代表人或授权代表人（签字或盖章）：

日期：   年   月   日

3、报价明细表

招标文件编号：

| 序号 | 名称 | 型号 | 单位 | 单价 | 数量 | 总价 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 总价 |  |  |  |  |  |  |  |

- （此表可延长，未填写的按废标处理）

投标单位：                        （法人公章）

法定代表人或授权代表人（签字或盖章）：

日期：   年   月   日

- 第二部分

商务部分

## 1、投标方的资格声明

招标人：            ：

关于贵方      年   月   日发出的                    项目招标文件，本投标方愿意参加投标，并证明资格文件中和所要求的说明是真实和准确无误的。

本投标方对可能要求的进一步的资格资料表示理解和同意，并同意按贵方的要求提供任何有关资料。

投标单位名称：                            （法人公章）

法定代表人或授权代表人（签字或盖章）：

地址：

传真：

电话：

- 投标单位简介

投标人自行编制

附：投标人单位相关资质证件

3、出具法人营业执照函

招标人：            ：

现附上由                          （签发机关名称）签发的我方法人营业执照复印件，该执照已经年检，真实有效。

投标单位：                        （法人公章）

法定代表人或授权代表人（签字或盖章）：

日期：   年   月   日

附：投标单位三合一营业执照复印件

4、法定代表人证明书

单位名称：

地址：

姓名：             性别：     年龄：      职务：

系                        的法定代表人。

投标单位名称：                       （法人公章）

法人身份证复印件（正面）

法人身份证复印件（反面）

日期：   年  月  日

注：如法人开标需严格按照以上格式开标时出示此表

### 后附：法人需提供近三个月社保缴纳个人明细。

5、法定代表人授权委托书

招标人：            ：

（投标单位名称）法定代表人授权  为本公司的合法代理人，参加贵方组织的      项目招标文件采购招标活动，全权代表我方处理招标活动中的一切事宜和签署一切文件，被授权人无转委托权，特此委托。

附：法定代表人身份证明

法人身份证复印件

被委托人身份证复印件

法人身份证复印件（反面）

被委托人身份证复印件（反面）

投标单位名称：                   法人公章

法定代表人签字或盖章：

日期：       年   月    日

被授权人姓名：

职    务：

详细通讯地址：

邮政编码：

传    真：

电    话：

### 注：如委托人开标需严格按照以上格式开标时出示此表

### 后附：委托人需提供近三个月社保缴纳个人明细。

- 6、投标保证金收据复印件；

- 7、开户银行资信证明(如有）；

8、2021年度由第三方财务审计机构出具的财务审计报告原件（2022年新成立的公司可不提供但需提供银行出具的近三个月的资信证明；

9、投标单位需提供2022年税务机关出具任意三个月的完税证明（2022年3月新成立的公司按实际发生提供）；

- 10、投标人提供“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）、国家企业信用信息公示系统（http://www.gsxt.gov.cn）查询结果；

## 11、近三年类似项目情况表

项目名称 ：

| 市 | 项目名称 | 项目内容 | 合同金额 | 项目单位联系人及电话 | 备 注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

附:提供相关证明（中标通知书或合同）2019 年 07 月-至今

投标单位：                        （法人公章）

法定代表人或授权代表人（签字或盖章）：

日期：   年   月   日

12、售后服务承诺书

投标方：

投标产品：

本公司如有幸中标，愿郑重承诺如下：

1．在接到采购单位通知后，保证在         小时内到达贵单位；

2．如发生不及时到位、延误工作，本公司承担因此造成损失及不良影响的全部费用（费用额由贵单位确定）；

3、如果发生产品质量问题，保证做到立即更换为合格产品，承担因此而引起一切后果，包括对贵单位的补偿责任。愿意接受国家管理部门的处罚。

以上承诺真实有效，本公司将严格履行，若做不到以上承诺，甘愿承担一切责任和经济赔偿。

投标单位：                        （法人公章）

法定代表人或授权代表人（签字或盖章）：

日期：   年   月   日

售后服务计划

主要内容包括：

1、具有履行合同业务、供货组织、运输、技术支持、售后服务等能力；

2、应急时间安排；

3、服务收费标准（质保期满后的收费标准）；

4、其它服务承诺；

13、商务条款偏离表

项目名称         　　　　　            项目编号：

| 序号 | 招标文件 条目号 | 招标文件的商务条款 | 投标文件的商务条款 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |

说明：1、本项目商务条款至少包括：工期、采购内容、投标保证金响应、投标文件有效期、履约保证金等，投标人必须按招标文件给定的条款填写，否则视为不响应招标。

2、招标文件条目指投标须知所对应项目名称。

3、偏离情况指正偏离、负偏离、无偏离，投标人根据投标响应情况自行填写。

投标单位：                        （法人公章）

法定代表人或授权代表人（签字或盖章）：

日期：   年   月   日

14、质量保证书

要求：

1、未发生产品质量事故和用户使用的事故;

2、保证产品在使用功能、检测精度、技术性能上不发生质量问题等。

投标单位：                        （法人公章）

法定代表人或授权代表人（签字或盖章）：

日期：   年   月   日

15、投标单位（供应商）反商业贿赂承诺书

我公司承诺在                             公开招标活动中，不给予国家工作人员及其亲属各种形式的商业贿赂（包括送礼金礼品、有价证券、购物券、回扣、佣金、咨询费、劳务费、赞助费、宣传费、支付旅游费用、报销各种消费凭证、宴请、娱乐等），如有上述行为，我公司及项目参与人员愿意按照《政府采购法》、《反不正当竞争法》的有关规定接受处罚。

投标单位：                        （法人公章）

法定代表人或授权代表人（签字或盖章）：

项目经办人签字：

日期：   年   月   日

16、项目人员机构管理表

1、项目管理机构组成表

计划完成本项目的人员配备：

| 职务 | 姓名 | 职称 | 执业或职业资格证明 |  |  |  |  | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 证书名称 | 级别 | 证号 | 专业 | 养老保险 |  |

注：本工程一旦我单位中标，将配备上述项目管理人员。上述填报内容真实，  如不真实，将按照有关规定接受处理。

2、现场主要人员简历表

项目负责人简历表

项目负责人应附建造师执业资格证书、注册证书、安全生产考核合格证书、身份证、职称证、学历证、养老保险复印件及未担任其他在施建设工程项目项目负责人的承诺书，管理过的项目业绩须附合同协议书和竣工验收备案登记表复印件。类似项目限于以项目负责人身份参与的项目。

| 姓 名 |  |  |  | 年 龄 |  |  |  | 学历 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 职 称 |  |  |  | 职 务 |  |  |  | 拟在本工程任职 |  | 项目负责人 |
| 注册建造师执业资格等级 |  |  |  |  | 级 |  | 建造师专业 |  |  |  |
| 安全生产考核合格证书 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 毕业学校 | 年毕业于 学校 专业 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 主要工作经历 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 时 间 | 参加过的类似项目名称 |  |  |  |  |  | 工程概况说明 |  | 发包人及联系电话 |  |

注：本工程一旦我单位中标，将配备上述项目管理人员。上述填报内容真实，  如不真实，将按照有关规定接受处理。

２主要项目管理人员简历表

主要项目管理人员指技术负责人、土建施工员、专职安全生产管理人员、专职质检员、资料员、材料员等岗位人员。应附岗位培训证书、身份证、学历证、养老保险复印件，专职安全生产管理人员应附安全生产考核合格证书，主要业绩须附合同协议书。

| 岗位名称 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 姓名 |  |  | 年龄 |  |
| 性别 |  |  | 毕业学校 |  |
| 学历和专业 |  |  | 毕业时间 |  |
| 岗位名称 |  |  | 工作年限 |  |
| 执业资格证书编号 |  |  |  |  |
| 主要工作业绩及担任的主要工作 |  |  |  |  |

17、投标人企业信誉证明文件（如有，提供复印件）；

- 18、资格认证证书（如有）；

- 19、投标企业认为有必要提供的声明及文件资料（投标人自行编制）。

- 第三部分

技术部分

1、技术参数、功能偏离表

项目名称         　　　　　        招标编号：

| 序号 | 招标文件规格条目号 | 招标规格 | 投标规格 | 偏离 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |  |

注：与招标文件要求逐条对应填写。

投标单位：                        （法人公章）

法定代表人或授权代表人（签字或盖章）：

日期：   年   月   日

2、对本次投标的详细说明(投标人视需要自行编写)；（根据招标文件要求自拟）

3 、投标货物和服务的技术参数、配置、功能、样本、图表等；（根据招标文件要求自拟）

4 、供货方案及安装方案（格式自拟）

5 、投标货物和服务的质量保障（证）及技术支持等；（根据招标文件要求自拟）

6、承诺及措施（格式自拟）

7、售后服务及质保服务

8、提供主要原材料的产地及厂家信息；（根据招标文件要求自拟）