招　标　文　件

项目名称：新疆工程学院新疆煤矿灾害智能防控与应急重点实验室建设采购项目

项目编号：GK2025-125

| 采购人 审核意见 | 采购人签章： 年 月 日 |
| --- | --- |
| 现场监督部 审核意见 | 审核人签章： 年 月 日 |

新疆维吾尔自治区政务服务和公共资源交易中心

2025年6月24日

总  目  录

第一章  投标邀请……………………………………5

第二章  投标人须知…………………………………8

第三章  合同条款及格式……………………………21

第四章  项目需求……………………………………25

第五章  评标方法与评标标准………………………26

第六章  投标文件格式………………………………28

## 第一章  投标邀请

新疆维吾尔自治区政务服务和公共资源交易中心现就GK2025-125（新疆工程学院新疆煤矿灾害智能防控与应急重点实验室建设采购项目）进行公开招标采购，欢迎符合条件的供应商投标。

项目概况

GK2025-125（新疆工程学院新疆煤矿灾害智能防控与应急重点实验室建设采购项目） 招标项目的潜在投标人可在“新疆公共资源交易网”或“新疆政府采购网”自行查看项目公告，并于2025年7月22日11点00分（北京时间）前提交投标文件。

### 一、项目基本情况

1.项目名称：新疆工程学院新疆煤矿灾害智能防控与应急重点实验室建设采购项目

2.项目编号：GK2025-125

3.预算金额：2000000元

4.本项目设定最高限价，最高限价为 2000000 元。

5. 采购需求：

新疆煤矿灾害智能防控与应急重点实验室建设获批中央支持地方高校改革发展专项资金项目，用于煤矿火灾与爆炸实验室、瓦斯灾害防治实验室、动力灾害实验室和应急救援及行为安全实验室等科研平台建设，2025年度重点采购煤自然发火期快速测试系统1套、霍普金森压杆实验系统1套、非接触式三维应变测量系统（DIC）1套、动光弹仪1台、煤矿智慧安全管控与应急脑电测量系1套，共计5台（套），预算经费200万元。

6.合同履行期限：自合同签订之日起至验收合格60个日历日

7.本项目不接受联合体投标。

8.本项目不接受进口产品投标。

9.本项目属于 “货物” 类

10.本项目采购标的对应的中小企业划分标准所属行业为“工业”。行业划分标准按《国民经济行业分类》执行。中小企业划分标准按《中小企业划型标准规定》（工信部联企业[2011]300号）文件规定执行。

### 二、申请人的资格要求：

1.满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定，并提供下列材料：

1.1法人或者其他组织的营业执照等证明文件，自然人的身份证明；

1.2最近一个年度的财务状况报告（成立不满一年不需提供）；

1.3依法缴纳税收和社会保障资金的相关材料（提供提交投标文件截止时间前一年内至少一个月依法缴纳税收及缴纳社会保障资金的证明材料。投标人依法享受缓缴、免缴税收、社会保障资金的提供证明材料。）；

1.4具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的证明材料；

1.5参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明；

1.6未被“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、“中国政府采购网”(www.ccgp.gov.cn)列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重失信行为记录名单。（提供网页截图或承诺函）

2.落实政府采购政策需满足的资格要求：本项目专门面向小微企业采购。即：提供的货物全部由符合政策要求的小微企业制造，投标时须提交《中小企业声明函》。

3.本项目的特定资格要求：无。

### 三、获取招标文件

1.时间：自招标文件公告发布之日起5个工作日。

2.方式：登录“新疆政府采购云平台”-“项目采购”-“获取采购文件”中自行免费下载招标文件。

### 四、提交投标文件截止时间、开标时间和地点

1.提交投标文件截止时间、开标时间：2025年7月22日11点00分（北京时间）

2.地点：新疆政府采购网。

### 五、公告期限

招标公告及招标文件公告期限为自本公告发布之日起5个工作日。

### 六、其他补充事宜

评标委员会如要求投标人对投标文件内容进行澄清，将通过腾讯视频会议方式进行，请各投标人在开标前做好人员、网络、设备准备工作，视频会议房间信息将适时告知投标授权代表，投标代表务必于开标当日保持手机联系畅通。

### 七、联系事项

1.采购人信息

名称：新疆工程学院

地址：新疆乌鲁木齐市经济技术开发区(头屯河区)艾丁湖路1350号

联系人：周志豪

联系电话：15899207352

2. 新疆维吾尔自治区政务服务和公共资源交易中心信息

地　址：新疆乌鲁木齐市水磨沟区准噶尔街299号益民大厦4楼A408室

联系人：郑老师

联系电话：0991-3550126

### 八、其他

1.本项目实行电子招投标，供应商须登录新疆政府采购云平台申请获取招标文件，并通过新疆政府采购云平台电子投标客户端制作投标文件。有关本次招标的事项若存在变动或修改，敬请及时关注新疆维吾尔自治区政务服务和公共资源交易中心在“新疆公共资源交易网”和“新疆政府采购云平台”发布的澄清变更公告，网址分别为“http://zwfw.xinjiang.gov.cn/xinjiangggzy”和“http://www.ccgp-xinjiang.gov.cn”。

2.各供应商应在开标前确保成为新疆政府采购网正式供应商，并完成CA数字证书（符合国密标准）申领。因未注册入库、未办理CA数字证书等原因造成无法投标或投标失败等后果由供应商自行承担。

3.供应商可前往新疆政府采购云平台（http://www.ccgp-xinjiang.gov.cn/）下载专区，下载电子投标客户端，安装完成后，可通过账号密码或CA登录客户端进行响应文件制作。在使用政采云电子投标客户端时，建议使用WIN7及以上操作系统。如有问题可拨打客户服务热线95763进行咨询。

4.本项目采用不见面开标，供应商须在投标截止时间前通过CA上传加密的电子响应文件。

备注：供应商对不见面开评标系统的技术操作咨询，可通过https://edu.zcygov.cn/luban/xinjiang-e-biding自助查询，也可在政采云帮助中心常见问题解答和操作流程讲解视频中自助查询，网址为：https://helpcenter.zcygov.cn/document/#/document/dashboard?siteCode=beijing，“项目采购”—“操作流程-电子招投标”—“政府采购项目电子交易管理操作指南-供应商”版面获取操作指南，同时对自助查询无法解决的问题可通过钉钉群及在线客服获取服务支持。

5、供应商应当在递交截止时间前,将生成的“电子加密响应文件”上传递交至“政府采购云平台”,递交截止时间以后上传递交的响应文件将被“政府采购云平台”拒收。

6、供应商在开标前须提前配置好电脑浏览器（建议使用谷歌浏览器），开标时请使用制作加密电子响应文件的CA锁进行解密及报价确认。本项目响应文件解密时间定为30分钟，如因自身原因导致无法正常解密，后果由供应商自行承担。

7、本项目不收取投标保证金。

8、本项目的中标供应商可以登陆新疆政府采购网,进入“项目采购” 自行打印中标通知书。通过新疆政府采购网下载打印的中标通知书与现场开具的中标通知书具有同等法律效力。

9、系统技术支持电话：95763。

## 第二章  投标人须知

### 一、总则

#### 1、招标方式

1.1 本次招标采取公开招标方式，本招标文件仅适用于招标公告中所述项目。

#### 2、合格的投标人

2.1满足招标公告中供应商的资格要求的规定。

2.2 满足本文件实质性条款的规定。

#### 3、适用法律

3.1 本次招标及由此产生的合同受中华人民共和国有关的法律法规制约和保护。

#### 4、投标费用

4.1 投标人应自行承担所有与参加投标有关的费用，无论投标过程中的做法和结果如何，新疆维吾尔自治区政务服务和公共资源交易中心（以下简称“交易中心”）在任何情况下均无义务和责任承担这些费用。

4.2本次招标交易中心和采购人不收取标书工本费与中标服务费。

#### 5、招标文件的约束力

5.1 投标人一旦参加本项目采购活动，即被认为接受了本招标文件的规定和约束。

### 二、招标文件

#### 6、招标文件构成

6.1 招标文件由以下部分组成：

（1）投标邀请

（2）投标人须知

（3）合同条款及格式

（4）项目需求

（5）评标方法与评标标准

（6）投标文件格式

请仔细检查招标文件是否齐全，如有缺漏请立即与交易中心联系解决。

6.2 投标人应认真阅读招标文件中所有的事项、格式、条款和规范等要求。按招标文件要求和规定编制投标文件，并保证所提供的全部资料的真实性，以使其投标文件对招标文件作出实质性响应，否则其风险由投标人自行承担。

7、招标文件的澄清

7.1 任何要求对招标文件进行澄清的投标人，应在投标截止期七日前按招标公告中的通讯地址，以书面形式通知交易中心。

#### 8、招标文件的修改

8.1 在投标截止时间至少十五日前，交易中心可以对招标文件进行修改。

8.2 交易中心有权按照法定的要求推迟投标截止日期和开标日期。

8.3 招标文件的修改将在“新疆公共资源交易网”和“新疆政府采购网”公布，补充文件将作为招标文件的组成部分，并对投标人具有约束力。

### 三、投标文件的编制

#### 9、投标文件的语言及度量衡单位

9.1 投标人提交的投标文件以及投标人与交易中心就有关投标的所有来往通知、函件和文件均应使用简体中文。

9.2 除技术性能另有规定外，投标文件所使用的度量衡单位，均须采用国家法定计量单位。

#### 10、投标文件构成

10.1 投标人编写的投标文件应包括资信证明文件、投标配置与分项报价表、技术参数响应及偏离表、商务条款响应及偏离表、技术及售后服务承诺书、投标函、开标一览表等内容。

#### 11、证明投标人资格及符合招标文件规定的文件

11.1投标人应按要求提交资格证明文件及符合招标文件规定的文件。

11.2投标人应提交证明其有资格参加投标和中标后有能力独立履行合同的文件。

11.3投标人除必须具有履行合同所需提供的货物以及服务的能力外，还必须具备相应的财务、技术方面的能力。

11.4投标人应提交根据合同要求提供的证明产品质量合格以及符合招标文件规定的证明文件。

11.5证明投标人所提供产品与招标文件的要求相一致的文件可以是手册、图纸、文字资料和数据。

#### 12、投标配置与分项报价表

12.1投标人应按照招标文件规定格式填报投标配置与分项报价表，在表中标明所提供的设备品牌或服务名称、规格、型号、原产地、主要部件型号及其功能的中文说明和供货期。每项货物和服务等只允许有一个报价，任何有选择的报价将不予接受(如有备选配件，备选配件的报价不属于选择的报价)。

12.2 标的物

采购人需求的货物供应、安装，调试及有关技术服务等。

12.3有关费用处理

招标报价采用总承包方式，投标人的报价应包括所投产品费用、安装调试费、测试验收费、培训费、运行维护费用、税金、国际国内运输保险、报关清关、开证、办理全套免税手续费用及其他有关的为完成本项目发生的所有费用，招标文件中另有规定的除外。

12.4其它费用处理

招标文件未列明，而投标人认为必需的费用也需列入报价。

12.5投标货币

投标文件中的货物单价和总价无特殊规定的采用人民币报价，以元为单位标注。招标文件中另有规定的按规定执行。

12.6 投标配置与分项报价表上的价格应按下列方式分开填写：

1、项目总价：包括买方需求的产品价格、培训费用及售后服务费用，项目在指定地点、环境交付、安装、调试、验收所需费用和所有相关税金费用及为完成整个项目所产生的其它所有费用。

2、项目单价按投标配置及分项报价表中要求填报。

#### 13、技术参数响应及偏离表、商务条款响应及偏离表及投标货物说明

13.1 对招标文件中的技术与商务条款要求逐项作出响应或偏离，并说明原因；

13.2 提供参加本项目类似案例简介；

13.3 培训计划；

13.4 详细阐述所投货物的主要组成部分、功能设计、实现思路及关键技术；

13.5 投标人认为需要的其他技术文件或说明。

#### 14、服务承诺及售后服务机构、人员的情况介绍

14.1投标人的服务承诺应按不低于招标文件中商务要求的标准。

14.2提供投标人有关售后服务的管理制度、售后服务机构的分布情况、售后服务人员的数量、素质、技术水平及售后服务的反应能力。

#### 15、投标函和开标一览表

15.1 投标人应按照招标文件中提供的格式完整、正确填写投标函、开标一览表。

15.2 开标一览表中的价格应与投标文件中投标配置与分项报价表中的价格一致，如不一致，不作为无效投标处理，但评标时按开标一览表中价格为准。

#### 16、投标保证金（如果收取）

16.1在开标时，未按要求提交投标保证金的投标无效。

16.2未中标的投标人的投标保证金，将在中标通知书发出之后5日内自动退还。

16.3中标人的投标保证金，将在采购合同签订之后5日内自动退还。

16.4 下列任何情况发生时，投标保证金将不予退还：

（1）投标人在投标有效期内撤回其投标；

（2）提供虚假材料谋取中标、成交的；

（3）采取不正当手段诋毁、排挤其他供应商的；

（4）与采购人、其他供应商恶意串通的。

16.5 供应商缴纳的投标保证金必须于投标文件（响应文件）接收截止时间前，以供应商的名称，按本采购文件规定的金额缴纳到指定账户（保证金缴纳方式及账户详见第一章投标邀请—其他）。

#### 17、投标有效期

17.1 投标有效期为交易中心规定的开标之日后120天。投标有效期比规定短的将被视为非响应性投标而予以拒绝。

#### 18、投标有效期的延长

18.1 在特殊情况下，交易中心于原投标有效期满之前，可向投标人提出延长投标有效期的要求。这种要求与答复均应采用书面形式。投标人可以拒绝交易中心的这一要求而放弃投标，交易中心在接到投标人书面答复后，将在原投标有效期满后退还其投标保证金。同意延长投标有效期的投标人既不能要求也不允许修改其投标文件。第16条有关投标保证金的规定在延长期内继续有效，同时受投标有效期约束的所有权利与义务均延长至新的有效期。

### 四、投标文件的递交

#### 19、投标文件的递交

19.1电子投标文件的递交

投标人应当按照采购文件规定，在投标截止时间前制作并上传电子投标文件。

#### 20、投标截止时间

20.1 投标人上传电子投标文件的时间不得迟于招标公告中规定的投标截止时间。

投标人应充分考虑到网络环境、网络带宽等风险因素，如因投标人自身原因造成的电子投标文件上传不成功由投标人自行承担全部责任。

20.2 交易中心可以按照规定，通过修改招标文件酌情延长投标截止时间，在此情况下，投标人的所有权利和义务以及投标人受制的截止时间均应以延长后新的截止时间为准。

#### 21、投标文件的拒收

21.1交易中心拒绝接收在其规定的投标截止时间后上传的任何投标文件。

#### 22、投标文件的修改和撤回

22.1投标文件的撤回

22.1.1 电子投标文件的撤回

投标人可在投标截止时间前，撤回其电子投标文件。

22.1.2 投标人撤回电子投标文件，则认为其不再参与本项目投标活动。

22.2投标文件的修改

投标人可在投标截止时间前，对其电子投标文件进行修改。

22.3在投标截止时间之后，投标人不得对其电子投标文件作任何修改。

22.4在投标截止时间至招标文件中规定的投标有效期满之间的这段时间内，投标人不得撤回其投标，否则其投标保证金将不予退还。

### 五、开标与评标

#### 23、开标

23.1交易中心将在招标公告中规定的时间和地点组织线上公开开标。投标人应当参加开标活动。

23.2开标过程由交易中心组织。“政采云平台不见面开标大厅”系统将自动对项目进行开标，并公布各投标人的《开标一览表》。

23.3投标人在开标过程中涉及到的投标文件解密、开标结果确认等工作，应按照采购文件规定执行。

#### 24、评标委员会

24.1 开标后，交易中心将立即组织评标委员会（以下简称评委会）进行评标。

24.2 评委会由采购人代表和有关技术、经济等方面的专家组成，且人员构成符合政府采购有关规定。

24.3评委会独立工作，负责评审所有投标文件并确定中标侯选人。

#### 25．评标过程的保密与公正

25.1公开开标后，直至向中标的投标人授予合同时止，凡是与审查、澄清、评价和比较投标的有关资料以及授标建议等，采购人、评委、交易中心均不得向投标人或与评标无关的其他人员透露。

25.2在评标过程中，投标人不得以任何行为影响评标过程，否则其投标文件将被作为无效投标文件。

25.3在评标期间，交易中心将设专门人员与投标人联系。

25.4 交易中心和评标委员会不向未中标的投标人解释未中标原因，也不公布评标过程中的相关细节。

25.5 采用综合评分法的项目，未中标的投标人如需了解自己的评标得分及排序情况，可于中标结果公告期限届满之日起7个工作日内，由其法定代表人或授权代表携带本人有效身份证件到交易中心登记查询，逾期将不予受理。

#### 26．投标的澄清

26.1评标期间，为有助于对投标文件的审查、评价和比较，评委会有权以发送电子函件、召开视频会议或其它适当的方式要求投标人对其投标文件进行澄清，但并非对每个投标人都作澄清要求。

26.2接到评委会澄清要求的投标人应派人按评委会通知的时间和方式做出澄清，澄清的内容须由投标人法人或授权代表签署，并作为投标文件的补充部分，但投标的价格和实质性的内容不得做任何更改。

26.3 接到评委会澄清要求的投标人如未按规定做出澄清，其风险由投标人自行承担。

#### 27、对投标文件的初审

27.1投标文件初审分为资格审查和符合性审查。

27.1.1 资格审查：依据法律法规和招标文件的规定，由采购人对投标文件中的资格证明文件进行审查。资格审查的结论，采购人以书面形式向评委会进行反馈。

采购人在进行资格性审查的同时，将在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、“中国政府采购网”(www.ccgp.gov.cn)对投标人是否被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重失信行为记录名单情况进行查询，以确定投标人是否具备投标资格。查询结果将以网页打印的形式留存并归档。

接受联合体的项目，两个以上的自然人、法人或者其他组织组成一个联合体，以一个供应商的身份共同参加政府采购活动的,联合体成员存在不良信用记录的，视同联合体存在不良应用记录。

27.1.2 符合性审查：依据招标文件的规定，由评委会从投标文件的有效性、完整性和对招标文件的响应程度进行审查，以确定是否对招标文件的实质性要求作出响应。

27.1.3 未通过资格审查或符合性审查的投标人，交易中心将向其授权代表告知未通过资格审查或符合性审查的原因，采用综合评分法评标的，还应当告知未中标人本人的评标得分与排序。

27.2在详细评标之前，评委会将首先审查每份投标文件是否实质性响应了招标文件的要求。实质性响应的投标应该是与招标文件要求的全部条款、条件和规格相符，没有重大偏离或保留的投标。

所谓重大偏离或保留是指与招标文件规定的实质性要求存在负偏离，或者在实质上与招标文件不一致，而且限制了合同中买方和见证方的权利或投标人的义务，纠正这些偏离或保留将会对其他实质性响应要求的投标人的竞争地位产生不公正的影响。重大偏离的认定需经过评委会以少数服从多数的原则作出结论。评委决定投标文件的响应性只根据投标文件本身的内容，而不寻求外部的证据。

27.3如果投标文件实质上没有响应招标文件的要求，评委会将予以拒绝，投标人不得通过修改或撤销不合要求的偏离或保留而使其投标成为实质性响应的投标。

27.4评委会将对确定为实质性响应的投标进行进一步审核，投标文件报价出现前后不一致的，除招标文件另有规定外,按照下列规定修正：

（1）投标文件中开标一览表内容与投标文件中相应内容不一致的，以开标一览表为准。

（2）大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准。

（3）单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价。

（4）总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

同时出现两种以上错误的，按照前款规定的顺序修正。

27.5评委会将按上述修正错误的方法调整投标文件中的投标报价，并通过书面形式告知投标人，调整后的价格应对投标人具有约束力。如果投标人不接受修正后的价格，则其投标将被拒绝，其投标保证金不予退还。

27.6评委会将允许修正投标文件中不构成重大偏离的、微小的、非正规的、不一致的或不规则的地方，但这些修改不能影响任何投标人相应的名次排列。

27.7采用最低评标价法的采购项目，提供相同品牌产品的不同投标人参加同一合同项下投标的，以其中通过资格审查、符合性审查且报价最低的参加评审；报价相同的，由评标委员会按照招标文件规定的方式（招标文件未规定的通过随机抽取的方式）确定一个参加评标的投标人，其他投标无效。

使用综合评分法的采购项目，提供相同品牌产品且通过资格审查、符合性审查的不同投标人参加同一合同项下投标的，按一家投标人计算，评审后得分最高的同品牌投标人获得中标人推荐资格；评审得分相同的，由评标委员会根据招标文件规定的方式（招标文件未规定的采取随机抽取的方式）确定一个中标候选人，其他同品牌投标人不作为中标候选人。

非单一产品采购项目，招标文件中将载明其中的核心产品。多家投标人提供的核心产品品牌相同的，按前两款规定处理。

#### 28、无效投标条款和废标条款

28.1无效投标条款

28.1.1未按要求交纳投标保证金的。

28.1.2投标人未成功解密电子投标文件的。

28.1.3投标人未按照招标文件要求上传电子投标文件的。

28.1.4投标人在报价时采用选择性报价的。

28.1.5投标人不具备招标文件中规定资格要求的。

28.1.6投标人的报价超过了采购预算或最高限价的。

28.1.7未通过符合性检查的。

28.1.8不符合招标文件中规定的其他实质性要求和条件的（本招标文件中斜体且有下划线部分为实质性要求和条件）。

28.1.9投标人被 “信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、“中国政府采购网”(www.ccgp.gov.cn)列入失信被执行人或重大税收违法案件当事人名单或政府采购严重失信行为记录名单。

28.1.10  投标文件含有采购人不能接受的附加条件的。

28.1.11 评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，将要求其在合理的时间内作出说明，必要时提交相关证明材料；投标人不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标处理。

28.1.12 本项目采购产品被财政部、国家发改委、生态环境部等列入“节能产品品目清单”、“环境标志产品品目清单”强制采购范围，而投标人所投标产品不在强制采购范围内的。

28.1.13 投标文件未按照招标文件要求加盖电子签章。

28.1.14其他法律、法规及本招标文件规定的属无效投标的情形。

28.2废标条款：

28.2.1符合专业条件的供应商或者对招标文件作实质响应的供应商不足三家的。28.2.2出现影响采购公正的违法、违规行为的。

28.2.3因重大变故，采购任务取消的。

28.2.4评标委员会认定招标文件存在歧义、重大缺陷导致评审工作无法进行。

28.2.5 因“新疆公共资源交易平台不见面开标大厅”系统故障原因造成开标不成功的。

28.3 投标截止时间后参加投标的供应商不足三家的处理：

28.3.1如出现投标截止时间结束后参加投标的供应商或者在评标期间对招标文件做出实质响应的供应商不足三家情况，按政府采购相关规定执行。

### 六、定标

#### 29、确定中标单位

29.1中标候选人的选取原则和数量见招标文件第五章规定。

29.2 采购人应根据评委会推荐的中标候选人确定中标人。

29.3 交易中心将在“新疆公共资源交易网”和“新疆政府采购网”发布中标公告，公告期限为1个工作日。

29.4  若有充分证据证明，中标人出现下列情况之一的，一经查实，将被取消中标资格：

29.4.1提供虚假材料谋取中标的。

29.4.2向采购人、交易中心行贿或者提供其他不正当利益的。

29.4.3恶意竞争，投标总报价明显低于其自身合理成本且又无法提供证明的。

29.4.4属于本文件规定的无效条件，但在评标过程中又未被评委会发现的。

29.4.5与采购人或者其他供应商恶意串通的。

29.4.6采取不正当手段诋毁、排挤其他供应商的。

29.5 有下列情形之一的，视为投标人串通投标，投标无效：

29.5.1不同投标人的投标文件由同一单位或者个人编制；

29.5.2不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜；

29.5.3 不同投标人的投标文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人；

29.5.4不同投标人的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异；

29.5.5不同投标人的投标文件相互混装；

29.5.6不同投标人的投标保证金从同一单位或者个人的账户转出。

30 询问、质疑、投诉

30.1 询问

30.1.1 供应商对政府采购活动事项（招标文件、采购过程、成交或者成交结果）有疑问的，可以向采购人或者新疆维吾尔自治区政务服务和公共资源交易中心提出询问，询问可以口头方式提出，也可以书面方式提出。

30.1.2 采购人或者新疆维吾尔自治区政务服务和公共资源交易中心在三个工作日内对供应商依法提出的询问作出答复。

#### 30.2 质疑处理

30.2.1 提出质疑的供应商应当是参与所质疑项目采购活动的供应商。潜在供应商依法获取其可质疑的采购文件的，可以对采购文件提出质疑。

30.2.2供应商认为采购文件、采购过程和采购结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或应知其权益受到损害之日起七个工作日内，以书面形式向交易中心及采购人提出质疑。上述应知其权益受到损害之日，是指：

30.2.2.1对可以质疑的采购文件提出质疑的，为收到采购文件之日或者采购文件公告期限届满之日；

30.2.2.2对采购过程提出质疑的，为各采购程序环节结束之日；

30.2.2.3对中标或者成交结果提出质疑的，为中标或者成交结果公告期限届满之日。

供应商应当在法定质疑期内一次性提出针对同一采购程序环节的质疑。供应商如在法定期限内对同一采购程序环节提出多次质疑的，交易中心、采购人将只对供应商第一次质疑作出答复。

30.2.3质疑函必须按照本招标文件中《质疑函范本》要求的格式、内容和要求进行填写。供应商如组成联合体参加投标，则《质疑函范本》中要求签字、盖章、加盖公章之处，联合体各方均须按要求签字、盖章、加盖公章。

30.2.4 交易中心及采购人只接收以纸质原件形式送达的质疑。

质疑接收人：自治区政务服务和公共资源交易中心 现场监督部

联系地址：乌鲁木齐市水磨沟区准格尔街299号益民大厦A417

联系电话：0991-3551778。

30.2.5 以下情形的质疑不予受理

30.2.5.1 内容不符合《政府采购质疑和投诉办法》第十二条规定的质疑。

30.2.5.2 超出政府采购法定期限的质疑。

30.2.5.3 以传真、电子邮件等方式递交的非原件形式的质疑。

30.2.5.4 未参加投标活动的供应商或在投标活动中自身权益未受到损害的供应商所提出的质疑。

30.2.5.5供应商组成联合体参加投标，联合体中任何一方或多方未按要求签字、盖章、加盖公章的质疑。

30.2.5.6无具体质疑事项内容，或未提供有效线索，难以查证的。

30.2.5.7所质疑事项已进行处理，或正在行政复议、仲裁、诉讼、投诉等其他程序的。

30.2.5.8不属于本中心管辖范围的质疑。

30.2.6  供应商提出书面质疑必须有理、有据，不得捏造事实、提供虚假材料进行恶意质疑。否则，一经查实，交易中心有权依据政府采购的有关规定，报请政府采购监管部门对该供应商进行相应的行政处罚和记录该供应商的失信信息。

30.3 投诉

30.3.1 质疑供应商对新疆维吾尔自治区政务服务和公共资源交易中心的答复不满意，或者新疆维吾尔自治区政务服务和公共资源交易中心未在规定时间内作出答复的，可以在答复期满后十五个工作日内向同级财政部门提起投诉。

30.3.2 投诉人在全国范围12个月内三次以上投诉查无实据的，由财政部门列入不良行为记录名单。

30.3.3 投诉人有下列行为之一的，属于虚假、恶意投诉，由财政部门列入不良行为记录名单，禁止其1至3年内参加政府采购活动：

30.3.3.1 捏造事实；

30.3.3.2 提供虚假材料；

#### 30.3.3.3 以非法手段取得证明材料。证据来源的合法性存在明显疑问，投诉人无法证明其取得方式合法的，视为以非法手段取得证明材料。

### 七、授予合同

#### 31. 签订合同

31.l中标人应当在中标通知书发出之日起三十日内，按照招标文件确定的事项与采购人签订政府采购合同。

31.2 招标文件、中标人的投标文件及招标过程中有关澄清、承诺文件均应作为合同附件。

31.3 签订合同后，中标人不得将货物及其他相关服务进行转包。未经采购人同意，中标人也不得采用分包的形式履行合同，否则采购人有权终止合同。转包或分包造成采购人损失的，中标人应承担相应赔偿责任。

#### 32、货物和服务的追加、减少和添购。

32.1政府采购合同履行中，采购人需追加与合同标的相同的货物和服务的，经政府采购管理部门同意后，在不改变合同其他条款的前提下，可以与中标人协商签订补充合同，但所有补充合同的采购金额不超过原合同金额10%。

32.2采购结束后，采购人若由于各种客观原因，必须对采购项目所牵涉的货物和服务进行适当的减少时，在双方协商一致的前提下，可以按照招标采购时的价格水平做相应的调减，并据此签订补充合同。

第三章  合同文本

以下为中标后签定本项目合同的通用条款，中标人不得提出实质性的修改，关于专用条款将由采购人与中标人结合本项目具体情况协商后签订。

新疆维吾尔自治区政府采购合同（合同编号）

项目名称：                                       项目编号：

甲方：（买方）_________

乙方：（卖方）_________

甲、乙双方根据新疆维吾尔自治区政务服务和公共资源交易中心                          组织的                                   项目公开招标的结果，签署本合同。

一、产品内容

1.1 产品名称：

1.2 型号规格：

1.3 数量（单位）：

二、合同金额

2.1 本合同金额为（大写）：____________________________________圆（_______________元）人民币或其他币种。

三、技术资料

3.1乙方应按招标文件规定的时间向甲方提供使用货物的有关技术资料。

3.2 没有甲方事先书面同意，乙方不得将由甲方提供的有关合同或任何合同条文、规格、计划、图纸、样品或资料提供给与履行本合同无关的任何其他人。即使向履行本合同有关的人员提供，也应注意保密并限于履行合同的必需范围。

四、知识产权

4.1乙方应保证甲方在使用、接受本合同货物和服务或其任何一部分时不受第三方提出侵犯其专利权、版权、商标权和工业设计权等知识产权的起诉。一旦出现侵权，由乙方负全部责任。

五、产权担保

5.1 乙方保证所交付的产品的所有权完全属于乙方且无任何抵押、查封等产权瑕疵。

六、转包或分包

6.1本合同范围的产品，应由乙方直接供应，不得转让他人供应；

6.2 除非得到甲方的书面同意，乙方不得部分分包给他人供应。

6.3如有转让和未经甲方同意的分包行为，甲方有权给予终止合同。

七、质保期

8.1 质保期      年。（自交货验收合格之日起计）

八、交货期、交货方式及交货地点

8.1 交货期：__    ____

8.2 交货方式：___________

8.3 交货地点：__       ___

九、货款支付

9.1 采购资金的支付方式、时间及条件：_________

9.2当采购数量与实际使用数量不一致时，乙方应根据实际使用量供货，合同的最终结算金额按实际使用量乘以成交单价进行计算。

十.税费

10.1本合同执行中相关的一切税费均由乙方负担。

十一、质量保证及售后服务

11.1 乙方应按招标文件规定的货物性能、技术要求、质量标准向甲方提供未经使用的全新产品。

11.2 乙方提供的货物在质保期内因产品本身的质量问题发生故障，乙方应负责免费更换。对达不到技术要求者，根据实际情况，经双方协商，可按以下办法处理：

⑴更换：由乙方承担所发生的全部费用。

⑵贬值处理：由甲乙双方合议定价。

⑶退货处理：乙方应退还甲方支付的合同款，同时应承担该产品的直接费用（运输、保险、检验、货款利息及银行手续费等）。

11.3 如在使用过程中发生质量问题，乙方在接到甲方通知后在_____小时内到达甲方现场。

11.4 在质保期内，乙方应对产品出现的质量及安全问题负责处理解决并承担一切费用。

11.5上述的产品的免费保修期为    年，因人为因素出现的故障不在免费保修范围内。超过保修期后，终生维修，维修时只收部件成本费。

十二、调试和验收

12.1 甲方对乙方提交的货物依据招标文件上的技术规格要求和国家有关质量标准进行现场初步验收，外观、说明书符合招标文件技术要求的，给予签收，初步验收不合格的不予签收。货到后，甲方需在五个工作日内验收。

12.2 乙方交货前应对产品作出全面检查和对验收文件进行整理，并列出清单，作为甲方收货验收和使用的技术条件依据，检验的结果应随货物交甲方。

12.3 甲方对乙方提供的货物在使用前进行调试时，乙方需负责安装并培训甲方的使用操作人员，并协助甲方一起调试，直到符合技术要求，甲方才做最终验收。

12.4 对技术复杂的货物，甲方可请国家认可的专业检测机构参与初步验收及最终验收，并由其出具质量检测报告。

12.5 验收时乙方必须在现场，验收完毕后作出验收结果报告；验收费用由甲乙双方协商解决。

十三、产品包装、发运及运输

13.1 乙方应在产品发运前对其进行满足运输距离、防潮、防震、防锈和防破损装卸等要求包装，以保证产品安全运达甲方指定地点。

13.2 使用说明书、质量检验证明书、随配附件和工具以及清单一并附于产品内。

13.3 乙方在产品发运手续办理完毕后24小时内或货到甲方48小时前通知甲方，以准备接货。

13.4 产品在交付甲方前发生的风险均由乙方负责。

13.5 产品在规定的交付期限内由乙方送达甲方指定的地点视为交付，乙方同时需通知甲方产品已送达。

十四、违约责任

14.1 甲方无正当理由拒收产品的，甲方向乙方偿付拒收货款总值的百分之五违约金。

14.2 甲方无故逾期验收和办理货款支付手续的,甲方应按逾期付款总额每日万分之五向乙方支付违约金。

14.3 乙方逾期交付产品的，乙方应按逾期交货总额每日千分之六向甲方支付违约金，由甲方从待付货款中扣除。逾期超过约定日期10个工作日不能交货的，甲方可解除本合同。乙方因逾期交货或因其他违约行为导致甲方解除合同的，乙方应向甲方支付合同总值5%的违约金，如造成甲方损失超过违约金的，超出部分由乙方继续承担赔偿责任。

14.4 乙方所交的货物品种、型号、规格、技术参数、质量不符合合同规定及招标文件规定标准的，甲方有权拒收该货物，乙方愿意更换货物但逾期交货的，按乙方逾期交货处理。乙方拒绝更换产品的，甲方可单方面解除合同。

十五、不可抗力事件处理

15.1 在合同有效期内，任何一方因不可抗力事件导致不能履行合同，则合同履行期可延长，其延长期与不可抗力影响期相同。

15.2 不可抗力事件发生后，应立即通知对方，并寄送有关权威机构出具的证明。

15.3 不可抗力事件延续120天以上，双方应通过友好协商，确定是否继续履行合同。

十六、诉讼

16.1 双方在执行合同中所发生的一切争议，应通过协商解决。如协商不成，可向合同签订地法院起诉，合同签订地在此约定为乌鲁木齐市。

十七、合同生效及其它

17.1合同经双方法定代表人或授权委托代表人签字并加盖单位公章后生效。

17.2本合同未尽事宜，遵照《民法典》有关条文执行。

17.3本合同正本一式三份，具有同等法律效力，甲方、乙方及财政监管部门各执一份。

甲方：                        乙方：

地址：                        地址：

法定代表人或授权代表：        法定代表人或授权代表：

联系电话：                    联系电话：

签订日期：      年  月  日

## 第四章  项目需求

一、技术需求

（一）项目概述及需求

新疆煤矿灾害智能防控与应急重点实验室建设获批中央支持地方高校改革发展专项资金项目，用于煤矿火灾与爆炸实验室、瓦斯灾害防治实验室、动力灾害实验室和应急救援及行为安全实验室等科研平台建设，2025年度重点采购煤自然发火期快速测试系统1套、霍普金森压杆实验系统1套、非接触式三维应变测量系统（DIC）1套、动光弹仪1台（核心产品）、煤矿智慧安全管控与应急脑电测量系1套，共计5台（套），预算经费200万元。

本项目为非单一产品采购项目，核心产品为：动光弹仪1台。

- 项目技术规格及要求（填写货物的技术参数要求等,可以表格形式呈现）

| 序号 | 设备名称 | 技术参数 | 数量 （台/套） | 产地 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 霍普金森压杆实验系统 | 一、设备功能 用于测量煤岩石、混凝土、陶瓷、高聚物、复合材料等多种材料的动态力学性能。 二、技术指标 1、硬件部分 1.1.发射装置一套：气动控制，压力范围0~1.6MPa，速度范围5-30m/s，气压控制精度≤0.01MPa； 1.2.炮管：内径Φ50*2500mm 1根；内壁硬化处理，光洁度≤Ra0.8，直线度≤0.05mm/m，屈服强度≥500Mpa，炮管可更换； 1.3.铸铁平台一套：直线度≤0.12mm/m，平台表面设有T型槽滑轨，固定且便于调节发射系统、加载杆、尾部缓冲系统，总长度≤11m； 1.4.支架：采用中心支架，高度可调； 1.5.杆系规格：钢杆屈服强度≥1000Mpa。表面光洁度≤Ra0.8，端面垂直度≤0.02，直线度≤0.05mm/m，表面粗糙度≤0.8μm；φ50mm一套。 铝杆屈服强度≥440MPa。表面光洁度≤Ra 0.8，端面垂直度≤0.02，直线度≤0.05mm/m，表面粗糙度≤0.8μm；φ50mm一套； 1.6.子弹复位装置一套； 1.7.样品回收装置一套； 1.8.尾部缓冲装置一套：气动机械多级复合式缓冲，缓冲气压可调； ★1.9.端面修磨系统。 ★2、数据采集部分 数据采集系统一套：通道数：4通道； 电桥方式：外接可接成1/4桥、半桥、全桥； 采样速度：连续动态采样速率最高4MHz/通道； 采样方式：硬件控制同步采集； 触发方式：自动触发，触发通道可选择； 采样精度：不低于16bitA/D； 动态测量精度：一级； 速度测试：激光测试，2路光电开关速度精度≤0.5%； 速度范围：0~100m/s。 3、分析软件部分 霍杆专用分析软件一套：该软件在Hopkinson实验采集的数据基础上，对入射波和透射波进行识别和分离，并根据实验参数计算相应的应变率、应力、应变、工程应变、工程应力、真实应变、真实应力、应变能和高G值等参数。此外，该软件提供平面曲线的显示和编辑功能，原始数据和计算数据可通过图形、图像方式显示和输出。 4、高温系统： PID智能控制，温度可任意编程升降调节； 温度范围：室温~500℃；加热速率：50℃/min； 温控精度：±2℃； 温度传感器：PtRh-Pt（Type S）热电偶。 5、低温系统：液氮作为制冷介质，采用智能仪表控制温度PID调节； 温度范围：-100℃~室温；温控精度：±2℃。 6、工作站： CPU：i5 12400，内存：≥8G，固态硬盘≥512G，24.5英寸显示器，win11操作系统，安装正版系统和设备采集系统以及本实验设备的分析软件。配套打印机（基础功能：打印，复印，扫描；纸张尺寸：A4；页面颜色：彩色；双面打印：自动双面；端口：USB；以太网；WiFi端口），并提供设备和打印机连接线。 7、实验台（数量：2台）： 实验室等级钢制家具应能承受以下最大荷重而不变形或影响使用： 每延米承重不小于400kg； 抽屉承重不小于40kg； 门板承重不小于90kg； 箱体层板承重不小于40kg 实验台标准长、宽、高L*1500（750）*850（mm），误差点≤3mm；邻边垂直度：台面对角线、框架对角线1000mm以下≤2mm； 1000mm以上≤3mm； 柜体钢材材质及厚度： 所有实验室用柜体以及柜门材料要求为≥1.0mm高品质冷轧钢板（SPCCT），表面经酸洗、磷化防锈及静电处理，并喷涂≥75um厚环氧树脂粉末，其相关的五金配件应提供相关资料。 实验台 结构要求：采用全钢落地结构 颜色要求：实验室整体风格要求统一，颜色做到美观大方，实验台、通风柜、柜体等实验家具具体颜色待卖方中标后，整体配色方案，由买方选定、确认后方可进行加工制造。 实验台总体性能及技术要求 实验室专用家具设备的材料及其配套件性能、技术及其安装位置应满足招标人提供的有关文件和设计图纸要求。实验台满足SEFA 8M-2016标准。（）。 实验室钢制台柜钢材表面处理要求 所有钢制品表面必须经静电环氧树脂粉末喷涂处理，涂层平整光滑，不允许有喷涂层脱落、鼓泡、凹陷、压痕以及表面划伤、麻点、裂痕、崩角和刃口等。 预处理：脱脂、水洗、酸洗、水洗中和、磷化、水洗等过程或纳米陶化前处理技术。 表面喷涂环氧树酯粉末静电喷涂，涂层厚度≥50μm，在180度高温烘箱内固成光滑表面。 喷涂后的金属表面抗一定的化学物质，能达到如下性能（）： 附着性能：交叉刻画（1.6mm X 1.6mm），没有掉漆。 防腐性能：盐喷实验200小时没有变化。 磨损性能：Taber磨损实验100次循环不超过5.5mg。 硬度性能：表面硬度相当于甚至好于4H铅笔。 防潮性能：华氏100度、饱和湿度情况下，可以抵抗1000小时的暴露。 湿度性能：热水45度角冲淋5分钟没有变化。水持续浸湿100小时没有变化。 耐腐蚀及耐酸碱功能：满足SEFA 8M抗腐蚀功能，耐指定的49种化学试剂，漆面结果是等级3的情况不应多于4个。 最大承重，实验室等级钢制家具应能承受以下最大重量或性能而不变形或影响使用（要求通过SEFA 8M-2016标准，）： 落地式底柜柜体荷重性能检测：≥900公斤； 落地式底柜柜体集中荷重性能检测：≥90公斤； 框架式底座框架荷重性能检测：≥270公斤； 门铰链承重性能检测：≥90公斤； 抽屉静载承重性能检测：≥68kg，抽屉开关5万次； 抽屉循环性能检测：打开和关闭加载抽屉的推拉力应不超过3.63kg； 底柜层板荷重性能检测：≥ 90公斤/平方。 台面及相关要求 1、台面采用：≥12.7mm实芯理化板，表面为EBC电子束固化膜处理，四周加边至≥25.4mm。具有耐腐蚀、耐各种强酸碱和有机溶剂的侵蚀，有韧性、耐冲击、耐高温、防水、抗细菌生长、不含任何有毒物质，无辐射。 1.1A.台面化学性能指标达到“GB/T 17657-2013”检测标准，满足70项以上的化学试剂测试要求，测试结果均为表面无明显变化，等级为5级。5化学试剂至少包含以下：1、37%盐酸；2、65%硝酸；3、85%磷酸；4、40%氢氧化钠；5、98%硫酸；6、99%乙酸；7、88%甲酸；8、40%氢氟酸；9、3%双氧水；10、乙酸乙酯等等试剂； B.台面板耐化学性参照SEFA3-2010测试方法，测试化学试剂应至少包含有： 1、48%氢氟酸；2、70%硝酸；3、硼酸；4、硅酸；5、氢氧化铁等50项化学试剂，测试结果等级须全部达到0级（无影响-无可见变化）。 1.2台面甲醛含量≤0.016mg/m³（GB18580-2017标准）； 1.3 台面板依据“GB/T 17657-2013”检测方法，“密度”检测结果需≥1.54g/cm³，且面板握钉力≥3420N； 1.4提供物理性能检测报告，按GB/T17657-2013检测：耐磨性能≥1050r、耐香烟灼伤5级无变化、表面耐干热5级、耐沸水5级、耐湿热5级、耐水蒸气5级、耐龟裂5级、耐刮划性能5N表面无整圈连续划痕，弯曲强度≥126Mpa，弯曲弹性模量≥13300 Mpa；报告中明确有送样样品厚度 1.5 理化板在浸渍剥离实验中无分层情况出现。 1.6TVOC挥发性有机物测试标准最大允许预测浓度为0.22mg/m³，总醛最大允许预测浓度为0.043ppm）； 1.7钢材：符合首钢优质冷轧钢板或其他大型钢厂同等级、同质量标准冷轧钢板。 底柜：采用≥1.0mm冷轧钢板，所有钣金的表面接缝均应满焊，焊接处均应打磨平整以保持为连续的平滑表面。柜体内有层板上下调节孔，每个底柜设活动层板一块。 抽屉：采用≥1.0mm冷轧钢板，抽屉面板为双层结构，内部填充消材料，抽屉能抽出≥330mm，抽屉设计应方便拆卸。 门板：采用≥1.0mm冷轧钢板，门板为双层结构，内部填充消音材料，内侧设有防撞橡胶垫。 活动层板：采用≥1.0mm冷轧钢板，层板边缘应平顺不割手，层板上下调节间距每格应≤20mm。 柜体：柜体深度≥520mm，高度(含调整脚及台面厚度) 除有特别说明外，为850mm (±2%)。 背板：底柜后方应具备容易拆装的活动背板。 服务通道：中央台背对背柜体中间空档及靠边桌柜体与墙面中间空档有一个服务通道距离，用来布设电、水、气管路，隐藏式设计。 所有部件不得于安装现场焊接加工，以避免破坏表面环氧树脂涂层。 所有双开门款式底柜两片门间无中央垂直支柱阻挡。 座位空间：其上以横档连接，如果有安装键盘需求则以水平键盘抽屉式连接件与两侧柜体单元上端连接，其下方空档应以可拆装式封板遮挡。 装饰封板：依据图纸及相关说明所示，中央桌背对背柜体中间空档，底柜与底柜之间，不靠墙的仪器桌柜体后侧，及靠边桌柜体与墙面中间空档的外侧，须使用钢制装饰封板遮盖，封板的颜色应与柜体相同，不得在现场直接以其它材料加工制作装饰封板；所有装饰封板为可拆装式设计，其组装螺丝不可外露。 五金配件 合页：采用不锈钢材质，开启角度≥135度。 滑轨：采用高承载导轨，不低于1.8mm冷轧钢板模具冲压成型制作，表面经环氧树酯粉末静电喷涂，滑轨抽屉能抽出至少330mm；抽屉的滚轮采用尼龙包边的滚球轴承。不得使用三节导轨。 把手：采用高强度不锈钢把手或铝合金把手；抽屉宽度超过600mm及以上时应配置两只把手。 地脚：底柜带四个可调镀锌钢或不锈钢螺丝结构支撑脚，带橡胶包覆，可由专用工具调节调节水平及高度，最大可调节30mm。 门扣组：采用塑料材质的滚轮，镀锌钢材质的滚轮支架；须以钢制尖头镀锌自攻螺丝与柜体及门板固定。 层板支撑扣：采用不锈钢材质。 结构要求：采用落地式柜体结构。 8、设备提供防尘罩。 | 1 | 中国 |
| 2 | 非接触式三维应变测量系统（DIC） | 一、设备功能 用于获得实验对象的位移场、应变场等功能。 二、技术指标 1、硬件功能指标： 1.1.工业相机：2台500万像素，满幅采集不低于70fps；配备2个50mm定焦镜头，2个25mm定焦镜头，2个12mm定焦镜头； 1.2.相机横梁1套，总长≥500mm，横梁上集成20W蓝光光源2只； 1.3.三脚架、云台一套、重型架一套；大视场光源2套；特征点制斑工具一套； 1.4.标定装置1套；64mm×48mm、128mm×96mm、200mm×150mm、400mm×300mm环形编码标定板各一个，一米十字标尺一个； 1.5.采集控制箱1套；8路BNC接头包含：2通道模拟输入，2通道模拟输出，2通道启停触发输入，2通道启停触发输出；5通道航空插头包含：2通道光源控制，1通道控制触发输出，1通道控制触发输入，1通道级联扩展；1个15针DB接头，包含4通道模拟信号输出；一个25针DB接头，包含8路模拟信号输入； 1.6.高性能台式图形工作站：电脑：（CPU：至强W2223；硬盘：机械≥2T，固态≥500G；内存≥16G；显卡：GTX3050；显示器：24寸液晶；安装非接触式三维应变测量系统软件），并配套电脑与设备连接线及配套打印机（基础功能：打印，复印，扫描；纸张尺寸：A4；页面颜色：彩色；双面打印：自动双面；端口：USB；以太网；WiFi端口）； 1.7.探针一个。 2、软件功能指标： 2.1.测量模式：同时支持单目2D测量、单目3D测量、双目3D测量、多相机自由组合测量及红外温度场相机耦合测量； ★2.2.外参数动态定向：支持基于全局控制点的相机外参数动态定向，可有效消除测量过程中由于相机基准失稳带来的测量误差； 2.3.超远距离标定插件；标定板生成插件；散斑生成插件；散斑评估插件； 2.4.多测头级联同步采集控制：采集控制箱可以实现多测量头的控制、多个相机的同步触发、多路模拟量和开关量数据采集、输入和输出信号控制，可以支持1~8个测头的多相机组同步测量，相机数目任意扩展，可以同步测量多个区域的变形应变； 2.5.支持多种红外相机和黑白相机的控制与同步采集，支持黑白相机和红外相机的图像实时显示，支持温度场和应变场耦合，支持红外相机标定，实现红外相机与测量相机的耦合标定，绘制全场温度色谱图和查看全场温度点数据； 2.6.支持温度控制采集，多程序段配置自动温度条件采集； 2.7.支持通过串口、TCP/IP、UDP总线和外部设备交互信息，实时监控与反馈，获取试验机力值，实时输出计算的应变信息等； 2.8.支持手动采集，程控采集（信号，条件）和遥控触发采集，远端单人便捷操作； 2.9.刚性位移去除：支持中心，四角，最佳匹配和任意选择区域等多种刚性位移去除模式； 2.10.三维截线功能：支持直线截线和圆弧截线，直线截线支持参数化阵列，支持手动绘制或使用已有的平面元素进行构造，支持3D交互和实时预览显示，支持构造FLC曲线专用截线（正视方向，阵列，导出文件），截线支持绘制曲线，支持单状态多条截线同时绘制，支持单截线多状态同时绘制，截线点数据支持分析测量和元素构造； 2.11.轨迹姿态测量：支持刚性运动物体的6DOF轨迹姿态解算，可同时跟踪多个运动刚体目标，分析刚性体坐标、姿态、体间距和三维运动轨迹； 2.12.探针测量模块：支持点、球、轴、双轴探针测量；可提供完整的探针标定、可基于探针测量深孔、深槽等遮挡位置，支持遥控器，单人远程操作；通过探针测量点可实现坐标系转换、数模对齐，支持通过探针测量点构造元素和分析，支持通过探针测量点与CAD数模比对计算投影点和偏差，可输出报告，可实时显示探针位置（数模视觉引导）； 2.13.支持探针及适配器标定，支持尖头探针和球头探针的标定，支持点适配器，轴线适配器，双轴适配器标定； 2.14.虚功场功能：支持材料本构参数识别；支持多阶段单向拉伸、三点弯曲加载下各向同性和正交各向异性材料本构参数识别； 2.15.CTE计算功能：支持线性热膨胀系数的快速计算；可视化交互点选与图表显示，可根据两点距离变化求解材料温胀系数，可手动设置温度区间，可选择不同点对和温度区间创建多组CTE分析数据，进行比对分析； ★2.16.摄影测量模块：具备单相机多视角图像标记点三维重建功能，测量结果支持与CAD数模进行比对，输出对比报告，支持多状态测量结果对齐与静态变形分析功能； 2.17.软件需集成CXP相机驱动，直接控制相机采集启停，一套软件实现采集分析全过程； 2.18.多重混合扫描测试功能：系统支持实现双目、单目混合扫描功能，可以实现难以扫描的沟槽、深孔等死角及狭小空间的单目扫描； 2.19.分组扫描功能：系统支持对不易拼接的物体，可以进行分组扫描，并可手动或自动两种方式将数据在扫描软件中进行对齐，无需借助第三方软件对齐。 3、实验台（数量：2台）： 实验室等级钢制家具应能承受以下最大荷重而不变形或影响使用： 每延米承重不小于400kg； 抽屉承重不小于40kg； 门板承重不小于90kg； 箱体层板承重不小于40kg 实验台标准长、宽、高L*1500（750）*850（mm），误差点≤3mm；邻边垂直度：台面对角线、框架对角线1000mm以下≤2mm； 1000mm以上≤3mm； 柜体钢材材质及厚度： 所有实验室用柜体以及柜门材料要求为≥1.0mm高品质冷轧钢板（SPCCT），表面经酸洗、磷化防锈及静电处理，并喷涂≥75um厚环氧树脂粉末，其相关的五金配件应提供相关资料。 实验台 结构要求：采用全钢落地结构 颜色要求：实验室整体风格要求统一，颜色做到美观大方，实验台、通风柜、柜体等实验家具具体颜色待卖方中标后，整体配色方案，由买方选定、确认后方可进行加工制造。 实验台总体性能及技术要求 实验室专用家具设备的材料及其配套件性能、技术及其安装位置应满足招标人提供的有关文件和设计图纸要求。实验台满足SEFA 8M-2016标准。（）。 实验室钢制台柜钢材表面处理要求 所有钢制品表面必须经静电环氧树脂粉末喷涂处理，涂层平整光滑，不允许有喷涂层脱落、鼓泡、凹陷、压痕以及表面划伤、麻点、裂痕、崩角和刃口等。 预处理：脱脂、水洗、酸洗、水洗中和、磷化、水洗等过程或纳米陶化前处理技术。 表面喷涂环氧树酯粉末静电喷涂，涂层厚度≥50μm，在180度高温烘箱内固成光滑表面。 喷涂后的金属表面抗一定的化学物质，能达到如下性能（）： 附着性能：交叉刻画（1.6mm X 1.6mm），没有掉漆。 防腐性能：盐喷实验200小时没有变化。 磨损性能：Taber磨损实验100次循环不超过5.5mg。 硬度性能：表面硬度相当于甚至好于4H铅笔。 防潮性能：华氏100度、饱和湿度情况下，可以抵抗1000小时的暴露。 湿度性能：热水45度角冲淋5分钟没有变化。水持续浸湿100小时没有变化。 耐腐蚀及耐酸碱功能：满足SEFA 8M抗腐蚀功能，耐指定的49种化学试剂，漆面结果是等级3的情况不应多于4个。 最大承重，实验室等级钢制家具应能承受以下最大重量或性能而不变形或影响使用（要求通过SEFA 8M-2016标准）： 落地式底柜柜体荷重性能检测：≥900公斤； 落地式底柜柜体集中荷重性能检测：≥90公斤； 框架式底座框架荷重性能检测：≥270公斤； 门铰链承重性能检测：≥90公斤； 抽屉静载承重性能检测：≥68kg，抽屉开关5万次； 抽屉循环性能检测：打开和关闭加载抽屉的推拉力应不超过3.63kg； 底柜层板荷重性能检测：≥ 90公斤/平方。 台面及相关要求 1、台面采用：≥12.7mm实芯理化板，表面为EBC电子束固化膜处理，四周加边至≥25.4mm。具有耐腐蚀、耐各种强酸碱和有机溶剂的侵蚀，有韧性、耐冲击、耐高温、防水、抗细菌生长、不含任何有毒物质，无辐射。 1.1A.台面化学性能指标达到“GB/T 17657-2013”检测标准，满足70项以上的化学试剂测试要求，测试结果均为表面无明显变化，等级为5级。5化学试剂至少包含以下：1、37%盐酸；2、65%硝酸；3、85%磷酸；4、40%氢氧化钠；5、98%硫酸；6、99%乙酸；7、88%甲酸；8、40%氢氟酸；9、3%双氧水；10、乙酸乙酯等等试剂； B.台面板耐化学性参照SEFA3-2010测试方法，测试化学试剂应至少包含有： 1、48%氢氟酸；2、70%硝酸；3、硼酸；4、硅酸；5、氢氧化铁等50项化学试剂，测试结果等级须全部达到0级（无影响-无可见变化）。 1.2台面甲醛含量≤0.016mg/m³（GB18580-2017标准）； 1.3 台面板依据“GB/T 17657-2013”检测方法，“密度”检测结果需≥1.54g/cm³，且面板握钉力≥3420N； 1.4提供物理性能检测报告，按GB/T17657-2013检测：耐磨性能≥1050r、耐香烟灼伤5级无变化、表面耐干热5级、耐沸水5级、耐湿热5级、耐水蒸气5级、耐龟裂5级、耐刮划性能5N表面无整圈连续划痕，弯曲强度≥126Mpa，弯曲弹性模量≥13300 Mpa；报告中明确有送样样品厚度 1.5 理化板在浸渍剥离实验中无分层情况出现。 1.6TVOC挥发性有机物测试标准最大允许预测浓度为0.22mg/m³，总醛最大允许预测浓度为0.043ppm）； 1.7钢材：符合首钢优质冷轧钢板或其他大型钢厂同等级、同质量标准冷轧钢板。 底柜：采用≥1.0mm冷轧钢板，所有钣金的表面接缝均应满焊，焊接处均应打磨平整以保持为连续的平滑表面。柜体内有层板上下调节孔，每个底柜设活动层板一块。 抽屉：采用≥1.0mm冷轧钢板，抽屉面板为双层结构，内部填充消材料，抽屉能抽出≥330mm，抽屉设计应方便拆卸。 门板：采用≥1.0mm冷轧钢板，门板为双层结构，内部填充消音材料，内侧设有防撞橡胶垫。 活动层板：采用≥1.0mm冷轧钢板，层板边缘应平顺不割手，层板上下调节间距每格应≤20mm。 柜体：柜体深度≥520mm，高度(含调整脚及台面厚度) 除有特别说明外，为850mm (±2%)。 背板：底柜后方应具备容易拆装的活动背板。 服务通道：中央台背对背柜体中间空档及靠边桌柜体与墙面中间空档有一个服务通道距离，用来布设电、水、气管路，隐藏式设计。 所有部件不得于安装现场焊接加工，以避免破坏表面环氧树脂涂层。 所有双开门款式底柜两片门间无中央垂直支柱阻挡。 座位空间：其上以横档连接，如果有安装键盘需求则以水平键盘抽屉式连接件与两侧柜体单元上端连接，其下方空档应以可拆装式封板遮挡。 装饰封板：依据图纸及相关说明所示，中央桌背对背柜体中间空档，底柜与底柜之间，不靠墙的仪器桌柜体后侧，及靠边桌柜体与墙面中间空档的外侧，须使用钢制装饰封板遮盖，封板的颜色应与柜体相同，不得在现场直接以其它材料加工制作装饰封板；所有装饰封板为可拆装式设计，其组装螺丝不可外露。 五金配件 合页：采用不锈钢材质，开启角度≥135度。 滑轨：采用高承载导轨，不低于1.8mm冷轧钢板模具冲压成型制作，表面经环氧树酯粉末静电喷涂，滑轨抽屉能抽出至少330mm；抽屉的滚轮采用尼龙包边的滚球轴承。不得使用三节导轨。 把手：采用高强度不锈钢把手或铝合金把手；抽屉宽度超过600mm及以上时应配置两只把手。 地脚：底柜带四个可调镀锌钢或不锈钢螺丝结构支撑脚，带橡胶包覆，可由专用工具调节调节水平及高度，最大可调节30mm。 门扣组：采用塑料材质的滚轮，镀锌钢材质的滚轮支架；须以钢制尖头镀锌自攻螺丝与柜体及门板固定。 层板支撑扣：采用不锈钢材质。 结构要求：采用落地式柜体结构。 4、设备提供防尘罩。 | 1 | 中国 |
| 3 | 动光弹仪 （核心产品） | 一、设备功能 应力场可视化，获得等差条纹信息，计算模型边界和内部各点的应力。 二、技术指标 1、技术功能指标包括但不限于： ①实现人机对话方式对光弹条纹的自动识别、接收、处理并输出数字化的结果；②全场的内部应力（包括边界应力）的获取并数字化输出；③同步机构Tardy补偿功能，机械同步，操作方便。④求材料条纹值；⑤通用图像处理：条纹滤波、细化、反相、批处理等；⑥求等倾线全场位相及解包裹；⑦求等差线全场位相及解包裹；⑧第一主应力方向判别；（提供彩页或官网截图作为证明材料）。 2、偏振片及刻度框≥Φ156mm：视场直径≥150mm，刻度为不大于1.50一格；硬质铝合金制作，表面阳极化处理，偏振片用玻璃为进品材质，厚度≤2mm，双面肖克玻璃夹胶，消光率≥99%，可清洗。（提供彩页或官网截图作为证明材料）。 3、四分之一波片及刻度框≥Φ156mm：视场直径≥150mm，刻度为不大于1.50一格；硬质铝合金制作，表面阳极化处理；四分之一波片玻璃厚度≤2mm，双面肖克玻璃夹胶，平整度不低于1/8λ，可清洗。 4、螺旋式加载架：最大载荷≥1000N；加载架由精密丝杆转轨加载，并有导向机构，以保证垂直加载。可以施加压缩、拉伸、和弯曲三种加载方式，并提供加载附件。 5、双光源灯箱：光源不少于2种（包含但不限于单色钠光灯、电子白光灯）；（提供彩页或官网截图作为证明材料）。 6、应变式力传感器及指示器范围≥0～100kg数显，精度≤0.5%。 7、光弹仪底板及同步机构：两片偏振片可同步旋转；（提供彩页或官网截图作为证明材料）。 8、固定CCD或数码相机的升降支架及导轨：中心高及距离可调节。 9、F25定焦镜头：焦距25mm，与CCD相连使用。 10、进口彩色CCD：USB接口彩色AVT Allied CCD； 11、图像采集卡：PCI插槽，1394卡。 12、数字光弹软件：求边界应力及内部应力计算，绘制条纹骨架及主应力迹线，同步机构Tardy补偿功能等（提供彩页或官网截图作为证明材料）。 13、软件加密狗：USB接口，激活数字光弹软件。 14、教学用光弹试件：①对径受压圆盘一个≥Φ50mm；②Φ外径50mm/Φ内径20mm对径受压圆环一个；③三点弯曲条形梁一个≥80*20mm；④拉伸样品一个≥116mm*28mm；（提供实验样品的真实图片和对应的承压（拉）350N时的真实感光图）。 15、教学资产一套：不少于七讲。 16、视频软件一套：包含仪器的操作、图像的采集、分析软件的使用、四种光弹试件的操作过程、四步彩色相法的分析过程、图像处理视频过程、视频绘制主应力基线等不少于1.6G。 17、电脑：台式电脑（CPU：i5、内存：≥16G、固态硬盘≥512G、23英寸显示器、Windows操作系统，安装动光弹仪实验系统及模拟仿真软件）配套电脑与设备连接线及配套打印机（基础功能：打印，复印，扫描；纸张尺寸：A4；页面颜色：彩色；双面打印：自动双面；端口：USB；以太网；WiFi端口）。 ★18、手机智能实验管理系统，功能包括但不限于以下：①实现手机软件实验管理功能；②在线测试功能；实验数据自动处理功能；在线提交实验报告及查看报告功能；③智能批阅实验报告功能；实验报告下载功能；④班级管理、学生管理；学生实验列表显示。 ★19、配套虚拟仿真软件：①演示四种试件（圆盘、圆环、三点弯曲、拉伸试件）的光弹效应；②可以动态演示加减载及主应力方向变化时的光弹条纹；③明场暗场切换的光弹条纹；④平面及圆偏振光场下保留及消除等倾线光弹条纹；⑤动态数字显示加载与条纹关系。 20、实验管理平台 ①采用B/S和C/S混合架构建设学生网络自主学习的实验平台，支持2000人以上在线学习。 ②基于插件技术实现开放架构，支持用户自行扩充虚拟实验库。 ③提供接口，支持用户白主更新、建设学校特色教学资源。 ④支持教师查看学生实验操作情况，可查看学生实验时间、完成次数等。 ⑤支持资源权限管理，授权用户可开展虚拟实验操作。 21、投标人提供实物仪器的演示视频U盘：投标人必须以真实实验仪器作为演示基础，演示该仪器的各项技术指标要求内容，虚拟仿真仪器完全一致，时长10分钟。 22、为方便使用和后期维护升级等，要求投标文件提供上述软件正版软件佐证材料。 23、实验台（数量：2台）： 实验室等级钢制家具应能承受以下最大荷重而不变形或影响使用： 每延米承重不小于400kg； 抽屉承重不小于40kg； 门板承重不小于90kg； 箱体层板承重不小于40kg 实验台标准长、宽、高L*1500（750）*850（mm），误差点≤3mm；邻边垂直度：台面对角线、框架对角线1000mm以下≤2mm； 1000mm以上≤3mm； 柜体钢材材质及厚度： 所有实验室用柜体以及柜门材料要求为≥1.0mm高品质冷轧钢板（SPCCT），表面经酸洗、磷化防锈及静电处理，并喷涂≥75um厚环氧树脂粉末，其相关的五金配件应提供相关资料。 实验台 结构要求：采用全钢落地结构 颜色要求：实验室整体风格要求统一，颜色做到美观大方，实验台、通风柜、柜体等实验家具具体颜色待卖方中标后，整体配色方案，由买方选定、确认后方可进行加工制造。 实验台总体性能及技术要求 实验室专用家具设备的材料及其配套件性能、技术及其安装位置应满足招标人提供的有关文件和设计图纸要求。实验台满足SEFA 8M-2016标准。（）。 实验室钢制台柜钢材表面处理要求 所有钢制品表面必须经静电环氧树脂粉末喷涂处理，涂层平整光滑，不允许有喷涂层脱落、鼓泡、凹陷、压痕以及表面划伤、麻点、裂痕、崩角和刃口等。 预处理：脱脂、水洗、酸洗、水洗中和、磷化、水洗等过程或纳米陶化前处理技术。 表面喷涂环氧树酯粉末静电喷涂，涂层厚度≥50μm，在180度高温烘箱内固成光滑表面。 喷涂后的金属表面抗一定的化学物质，能达到如下性能（）： 附着性能：交叉刻画（1.6mm X 1.6mm），没有掉漆。 防腐性能：盐喷实验200小时没有变化。 磨损性能：Taber磨损实验100次循环不超过5.5mg。 硬度性能：表面硬度相当于甚至好于4H铅笔。 防潮性能：华氏100度、饱和湿度情况下，可以抵抗1000小时的暴露。 湿度性能：热水45度角冲淋5分钟没有变化。水持续浸湿100小时没有变化。 耐腐蚀及耐酸碱功能：满足SEFA 8M抗腐蚀功能，耐指定的49种化学试剂，漆面结果是等级3的情况不应多于4个。 最大承重，实验室等级钢制家具应能承受以下最大重量或性能而不变形或影响使用（要求通过SEFA 8M-2016标准，）： 落地式底柜柜体荷重性能检测：≥900公斤； 落地式底柜柜体集中荷重性能检测：≥90公斤； 框架式底座框架荷重性能检测：≥270公斤； 门铰链承重性能检测：≥90公斤； 抽屉静载承重性能检测：≥68kg，抽屉开关5万次； 抽屉循环性能检测：打开和关闭加载抽屉的推拉力应不超过3.63kg； 底柜层板荷重性能检测：≥ 90公斤/平方。 台面及相关要求 1、台面采用：≥12.7mm实芯理化板，表面为EBC电子束固化膜处理，四周加边至≥25.4mm。具有耐腐蚀、耐各种强酸碱和有机溶剂的侵蚀，有韧性、耐冲击、耐高温、防水、抗细菌生长、不含任何有毒物质，无辐射。 1.1A.台面化学性能指标达到“GB/T 17657-2013”检测标准，满足70项以上的化学试剂测试要求，测试结果均为表面无明显变化，等级为5级。5化学试剂至少包含以下：1、37%盐酸；2、65%硝酸；3、85%磷酸；4、40%氢氧化钠；5、98%硫酸；6、99%乙酸；7、88%甲酸；8、40%氢氟酸；9、3%双氧水；10、乙酸乙酯等等试剂； B.台面板耐化学性参照SEFA3-2010测试方法，测试化学试剂应至少包含有： 1、48%氢氟酸；2、70%硝酸；3、硼酸；4、硅酸；5、氢氧化铁等50项化学试剂，测试结果等级须全部达到0级（无影响-无可见变化）。 1.2台面甲醛含量≤0.016mg/m³（GB18580-2017标准）； 1.3 台面板依据“GB/T 17657-2013”检测方法，“密度”检测结果需≥1.54g/cm³，且面板握钉力≥3420N； 1.4提供物理性能检测报告，按GB/T17657-2013检测：耐磨性能≥1050r、耐香烟灼伤5级无变化、表面耐干热5级、耐沸水5级、耐湿热5级、耐水蒸气5级、耐龟裂5级、耐刮划性能5N表面无整圈连续划痕，弯曲强度≥126Mpa，弯曲弹性模量≥13300 Mpa；报告中明确有送样样品厚度 1.5 理化板在浸渍剥离实验中无分层情况出现。 1.6TVOC挥发性有机物测试标准最大允许预测浓度为0.22mg/m³，总醛最大允许预测浓度为0.043ppm）； 1.7钢材：符合首钢优质冷轧钢板或其他大型钢厂同等级、同质量标准冷轧钢板。 底柜：采用≥1.0mm冷轧钢板，所有钣金的表面接缝均应满焊，焊接处均应打磨平整以保持为连续的平滑表面。柜体内有层板上下调节孔，每个底柜设活动层板一块。 抽屉：采用≥1.0mm冷轧钢板，抽屉面板为双层结构，内部填充消材料，抽屉能抽出≥330mm，抽屉设计应方便拆卸。 门板：采用≥1.0mm冷轧钢板，门板为双层结构，内部填充消音材料，内侧设有防撞橡胶垫。 活动层板：采用≥1.0mm冷轧钢板，层板边缘应平顺不割手，层板上下调节间距每格应≤20mm。 柜体：柜体深度≥520mm，高度(含调整脚及台面厚度) 除有特别说明外，为850mm (±2%)。 背板：底柜后方应具备容易拆装的活动背板。 服务通道：中央台背对背柜体中间空档及靠边桌柜体与墙面中间空档有一个服务通道距离，用来布设电、水、气管路，隐藏式设计。 所有部件不得于安装现场焊接加工，以避免破坏表面环氧树脂涂层。 所有双开门款式底柜两片门间无中央垂直支柱阻挡。 座位空间：其上以横档连接，如果有安装键盘需求则以水平键盘抽屉式连接件与两侧柜体单元上端连接，其下方空档应以可拆装式封板遮挡。 装饰封板：依据图纸及相关说明所示，中央桌背对背柜体中间空档，底柜与底柜之间，不靠墙的仪器桌柜体后侧，及靠边桌柜体与墙面中间空档的外侧，须使用钢制装饰封板遮盖，封板的颜色应与柜体相同，不得在现场直接以其它材料加工制作装饰封板；所有装饰封板为可拆装式设计，其组装螺丝不可外露。 五金配件 合页：采用不锈钢材质，开启角度≥135度。 滑轨：采用高承载导轨，不低于1.8mm冷轧钢板模具冲压成型制作，表面经环氧树酯粉末静电喷涂，滑轨抽屉能抽出至少330mm；抽屉的滚轮采用尼龙包边的滚球轴承。不得使用三节导轨。 把手：采用高强度不锈钢把手或铝合金把手；抽屉宽度超过600mm及以上时应配置两只把手。 地脚：底柜带四个可调镀锌钢或不锈钢螺丝结构支撑脚，带橡胶包覆，可由专用工具调节调节水平及高度，最大可调节30mm。 门扣组：采用塑料材质的滚轮，镀锌钢材质的滚轮支架；须以钢制尖头镀锌自攻螺丝与柜体及门板固定。 层板支撑扣：采用不锈钢材质。 结构要求：采用落地式柜体结构。 24、设备提供防尘罩。 | 1 | 中国 |
| 4 | 煤自然发火期快速测试系统 | 一、技术原理 仪器采用的是煤自然发火期热量平衡测定法技术原理，依据过渡态理论。煤在加速氧化条件下释放的总热量与绝热氧化条件下释放的总热量相等；通过测试加速氧化条件下释放的总热量，使绝热氧化条件下的解算模型控制方程封闭，从而快速得到绝热氧化条件下的自然发火期；同时结合煤矿现场实际条件对其进行修正，就可获得实际条件下的煤自然发火期。 二、技术参数 1、控温范围： 20℃~200℃(推荐)， 20℃~260℃(最大)。 2、控温精度：±1℃； ★3、测试时间：180~480 min/个煤样。 4、试样规格：90g~120g (60~80目)。 5、精密度：RSD≤0.2%。 6、准确度：在标准样品的允许范围之内。 ★7、供风量的范围：0~500 mL/min。 8、电源：AC220V±30V。 9、煤自然发火期快速测试系统解算软件。 三、结构特征 仪器硬件由氧化炉、供气单元、加热单元、数据采集与控制单元组成；氧化炉由真空腔、油浴腔、反应室、顶盖及附件组成；反应室是放置待测试煤样进行氧化的场所，是整个结构的核心部分，它是一个圆柱形腔体，装煤量约90g~120g之间，反应室内有一螺旋状导气管，一方面使空气由上而下进入下气室，混合均匀后进入煤体，另一方面，导气管将空气导入下气室的同时，空气与煤体发生热交换，使空气与煤体的温度趋于一致。反应室内设置有不少于2个铂电阻，可以精确地监测实验过程中煤样的温度变化。 四、技术特点 1、在实验室条件下快速测试煤最短自然发火期，24小时内可测试完毕。 2、自动化程度高，一次装样，实现整个测试过程。 3、采用热量平衡测定法，精度高、准确性好。 4、程序界面简单，可操作性好。 五、配置明细 配置主要包括仪器主机1台；配套台式电脑（CPU：I5，内存≥16G，硬盘≥1T）；真空泵1台；精密电子天平1台；标准筛2个；连接线1根；气管3m。设备提供防尘罩；配套电脑与设备连接线及配套打印机（基础功能：打印，复印，扫描；纸张尺寸：A4；页面颜色：彩色；双面打印：自动双面；端口：USB；以太网；WiFi端口）； 实验台（数量：2台）： 实验室等级钢制家具应能承受以下最大荷重而不变形或影响使用： 每延米承重不小于400kg； 抽屉承重不小于40kg； 门板承重不小于90kg； 箱体层板承重不小于40kg 实验台标准长、宽、高L*1500（750）*850（mm），误差点≤3mm；邻边垂直度：台面对角线、框架对角线1000mm以下≤2mm； 1000mm以上≤3mm； 柜体钢材材质及厚度： 所有实验室用柜体以及柜门材料要求为≥1.0mm高品质冷轧钢板（SPCCT），表面经酸洗、磷化防锈及静电处理，并喷涂≥75um厚环氧树脂粉末，其相关的五金配件应提供相关资料。 实验台 结构要求：采用全钢落地结构 颜色要求：实验室整体风格要求统一，颜色做到美观大方，实验台、通风柜、柜体等实验家具具体颜色待卖方中标后，整体配色方案，由买方选定、确认后方可进行加工制造。 实验台总体性能及技术要求 实验室专用家具设备的材料及其配套件性能、技术及其安装位置应满足招标人提供的有关文件和设计图纸要求。实验台满足SEFA 8M-2016标准。（）。 实验室钢制台柜钢材表面处理要求 所有钢制品表面必须经静电环氧树脂粉末喷涂处理，涂层平整光滑，不允许有喷涂层脱落、鼓泡、凹陷、压痕以及表面划伤、麻点、裂痕、崩角和刃口等。 预处理：脱脂、水洗、酸洗、水洗中和、磷化、水洗等过程或纳米陶化前处理技术。 表面喷涂环氧树酯粉末静电喷涂，涂层厚度≥50μm，在180度高温烘箱内固成光滑表面。 喷涂后的金属表面抗一定的化学物质，能达到如下性能（）： 附着性能：交叉刻画（1.6mm X 1.6mm），没有掉漆。 防腐性能：盐喷实验200小时没有变化。 磨损性能：Taber磨损实验100次循环不超过5.5mg。 硬度性能：表面硬度相当于甚至好于4H铅笔。 防潮性能：华氏100度、饱和湿度情况下，可以抵抗1000小时的暴露。 湿度性能：热水45度角冲淋5分钟没有变化。水持续浸湿100小时没有变化。 耐腐蚀及耐酸碱功能：满足SEFA 8M抗腐蚀功能，耐指定的49种化学试剂，漆面结果是等级3的情况不应多于4个。 最大承重，实验室等级钢制家具应能承受以下最大重量或性能而不变形或影响使用（要求通过SEFA 8M-2016标准，）： 落地式底柜柜体荷重性能检测：≥900公斤； 落地式底柜柜体集中荷重性能检测：≥90公斤； 框架式底座框架荷重性能检测：≥270公斤； 门铰链承重性能检测：≥90公斤； 抽屉静载承重性能检测：≥68kg，抽屉开关5万次； 抽屉循环性能检测：打开和关闭加载抽屉的推拉力应不超过3.63kg； 底柜层板荷重性能检测：≥ 90公斤/平方。 台面及相关要求 1、台面采用：≥12.7mm实芯理化板，表面为EBC电子束固化膜处理，四周加边至≥25.4mm。具有耐腐蚀、耐各种强酸碱和有机溶剂的侵蚀，有韧性、耐冲击、耐高温、防水、抗细菌生长、不含任何有毒物质，无辐射。 1.1A.台面化学性能指标达到“GB/T 17657-2013”检测标准，满足70项以上的化学试剂测试要求，测试结果均为表面无明显变化，等级为5级。5化学试剂至少包含以下：1、37%盐酸；2、65%硝酸；3、85%磷酸；4、40%氢氧化钠；5、98%硫酸；6、99%乙酸；7、88%甲酸；8、40%氢氟酸；9、3%双氧水；10、乙酸乙酯等等试剂； B.台面板耐化学性参照SEFA3-2010测试方法，测试化学试剂应至少包含有： 1、48%氢氟酸；2、70%硝酸；3、硼酸；4、硅酸；5、氢氧化铁等50项化学试剂，测试结果等级须全部达到0级（无影响-无可见变化）。 1.2台面甲醛含量≤0.016mg/m³（GB18580-2017标准）； 1.3 台面板依据“GB/T 17657-2013”检测方法，“密度”检测结果需≥1.54g/cm³，且面板握钉力≥3420N； 1.4提供物理性能检测报告，按GB/T17657-2013检测：耐磨性能≥1050r、耐香烟灼伤5级无变化、表面耐干热5级、耐沸水5级、耐湿热5级、耐水蒸气5级、耐龟裂5级、耐刮划性能5N表面无整圈连续划痕，弯曲强度≥126Mpa，弯曲弹性模量≥13300 Mpa；报告中明确有送样样品厚度 1.5 理化板在浸渍剥离实验中无分层情况出现。 1.6TVOC挥发性有机物测试标准最大允许预测浓度为0.22mg/m³，总醛最大允许预测浓度为0.043ppm）； 1.7钢材：符合首钢优质冷轧钢板或其他大型钢厂同等级、同质量标准冷轧钢板。 底柜：采用≥1.0mm冷轧钢板，所有钣金的表面接缝均应满焊，焊接处均应打磨平整以保持为连续的平滑表面。柜体内有层板上下调节孔，每个底柜设活动层板一块。 抽屉：采用≥1.0mm冷轧钢板，抽屉面板为双层结构，内部填充消材料，抽屉能抽出≥330mm，抽屉设计应方便拆卸。 门板：采用≥1.0mm冷轧钢板，门板为双层结构，内部填充消音材料，内侧设有防撞橡胶垫。 活动层板：采用≥1.0mm冷轧钢板，层板边缘应平顺不割手，层板上下调节间距每格应≤20mm。 柜体：柜体深度≥520mm，高度(含调整脚及台面厚度) 除有特别说明外，为850mm (±2%)。 背板：底柜后方应具备容易拆装的活动背板。 服务通道：中央台背对背柜体中间空档及靠边桌柜体与墙面中间空档有一个服务通道距离，用来布设电、水、气管路，隐藏式设计。 所有部件不得于安装现场焊接加工，以避免破坏表面环氧树脂涂层。 所有双开门款式底柜两片门间无中央垂直支柱阻挡。 座位空间：其上以横档连接，如果有安装键盘需求则以水平键盘抽屉式连接件与两侧柜体单元上端连接，其下方空档应以可拆装式封板遮挡。 装饰封板：依据图纸及相关说明所示，中央桌背对背柜体中间空档，底柜与底柜之间，不靠墙的仪器桌柜体后侧，及靠边桌柜体与墙面中间空档的外侧，须使用钢制装饰封板遮盖，封板的颜色应与柜体相同，不得在现场直接以其它材料加工制作装饰封板；所有装饰封板为可拆装式设计，其组装螺丝不可外露。 五金配件 合页：采用不锈钢材质，开启角度≥135度。 滑轨：采用高承载导轨，不低于1.8mm冷轧钢板模具冲压成型制作，表面经环氧树酯粉末静电喷涂，滑轨抽屉能抽出至少330mm；抽屉的滚轮采用尼龙包边的滚球轴承。不得使用三节导轨。 把手：采用高强度不锈钢把手或铝合金把手；抽屉宽度超过600mm及以上时应配置两只把手。 地脚：底柜带四个可调镀锌钢或不锈钢螺丝结构支撑脚，带橡胶包覆，可由专用工具调节调节水平及高度，最大可调节30mm。 门扣组：采用塑料材质的滚轮，镀锌钢材质的滚轮支架；须以钢制尖头镀锌自攻螺丝与柜体及门板固定。 层板支撑扣：采用不锈钢材质。 结构要求：采用落地式柜体结构。 | 1 | 中国 |
| 5 | 煤矿智慧安全管控与应急脑电测量系统 | 感知模块硬件部分： (一)一体式多功能脑电放大器 1、功能：数据采集种类不少于EEG、ExG、ACC、GYRO、COMP。 ★2、脑电采集技术：系统支持清水电极和干电极等采集技术，以适应不同的测试环境。 3、一体式便携放大器通道：≥25 ；其中EEG单级脑电导联≥16导（支持升级至64通道），ACC测量通道数：≥3，GYRO测量通道数：≥3，COMP测量通道数：≥3。 4、系统采样率：≥最大64kHz。 ★5、单通道采样率：EEG单通道最大采样频率≥16kHz；全通道同步采集情况下：EEG无线采集模式：≥支持128/256/512/1024Hz/每通道，EEG离线采集模式：≥支持128/256/512/1024Hz/2048Hz/每通道，EEG有线采集模式：≥支持128/256/512/1024Hz /2048Hz/4096Hz/每通道。 6、系统分辨率：≥24bit。 7、共模抑制比CMRR：>110dB。 8、输入阻抗：>1GΩ。 9、输入噪声：<1uVrms。 10、数据同步精度/时间精度：≤1ms。 11、测量范围：EEG输入范围：≥±187.5 mV；ACC测量范围：≥±2g~±16g；GYRO测量范围：≥±200°/s~±2000°/s；COMP测量范围：≥±4800μT。 12、测量精度：EEG测量精度：≤0.0458uV；ACC测量精度：≤0.06mg；GYRO测量精度：≤0.008°/s；COMP测量精度：≤0.58μT。 13、提供API二次开发接口：支持LSL协议数据同步接口可用于二次开发。 （二）通讯&储存模块： 1、数据传输方式：支持有线、无线、离线三种数据传输模式。 2、有线采集数据接口：USB有线实时采集；Type-C（数据采集、插入检测）。 无线采集方式：支持WIFI无线实时采集； 离线采集方式：支持连续离线采集。 存储空间：≥500小时数据（存储容量：≥64G）。 3、无线通讯距离：≥10m。 （三）电源模块：支持连续工作时间：≥10小时；可充电锂电池：支持电量检测。 （四）配套软件参数： 1、支持安卓APP、Windows、国产操作系统等跨平台数据采集软件。 2、BCI脑机接口实验教学模块，通过开放式实验设计模块进行自定义教学与实验，包含 2.1.P300-BCI实验设计教学模块：基于事件相关电位的脑机接口范式P300-BCI范式实验设计教学模块具体包含，1）基于行列RC（Row-Column）刺激编码BCI范式；2）基于单项显示SD（Single Display）刺激BCI范式；3）基于子矩阵SB（Sub-matrix based paradigm）的刺激BCI范式；4）基于事件相关电位P300的BCI范式。 2.2. SSVEP-BCI实验设计教学模块：视觉诱发电位（VEP）脑机接口范式：稳态视觉诱发电位（SSVEP）基于稳态诱发电位SSVEP（f-VEP）的BCI实验范式。 2.3.MI-BCI实验设计教学模块：运动想象（MI）脑机接口范式：基于视觉引导运动想象实验范式。 （五）脑电实验设计模块： 1、多时间轴、多任务并行设计：系统支持同时创建多个时间轴，多个实验任务，满足在同一个项目下进行多课题管理或多实验任务同时进行，以及基于服务器的群体实测。（需提供软件截图） 2、刺激呈现随机性设置：支持刺激材料的顺序呈现、随机呈现、自定义顺序以及组别Group随机呈现等方式，满足各种试验目的。 3、组间-组内及混合试验设计：通过创建不同刺激材料Group组别及呈现方式、自定义刺激材料在不同被试进行实验中是否参与记录、或选择不同时间轴任务实现组间-组内及混合设计类型。（需提供软件截图） 4、支持多种类型刺激材料：可导入原型、网页、图片、视频、文本等类型刺激材料，并可根据实验需求进行显示属性设置。（需提供软件截图） 5、广泛的刺激材料来源：支持本地和网络端的刺激材料导入，实时查看材料内容，并保留刺激材料本身的内容完整性和交互完整性。 6、AOI兴趣区智能识别：自动识别刺激材料源代码中的内容区域，通过鼠标点击的便捷操作即可拾取为目标兴趣区；可在刺激材料界面任意位置、任意时刻绘制任意形状的兴趣区。（需提供软件截图） 7、内嵌浏览器：产品原型、网页等刺激材料可在设计平台软件内嵌浏览器中实时浏览，方便用户对交互性刺激材料的查看和实验设计。（需提供软件截图） （六）控制系统 1、系统：i7。 2、内存：≥32G。 3、显卡：独立显卡。 4、显示器：27寸。 5、配套电脑与设备连接线及配套打印机（基础功能：打印，复印，扫描；纸张尺寸：A4；页面颜色：彩色；双面打印：自动双面；端口：USB；以太网；WiFi端口）。 （七）脑电测量与事件相关电位系统数据分析软件功能： 1、EEG信号处理，支持提前自定义配置处理参数或使用系统默认参数进行多被试数据的批处理功能。 2、EEG信号滤波，参数包含：高通滤波、低通滤波、带阻滤波。 3、支持手动信号校正：含Linear Interpolation插值方法、Spline Interpolation插值方法与复制。 4、波形信号可以自由选择、放大、缩小，便于浏览；在整体呈现数据的基础上，还可以根据片段、事件、场景三种分割方式进行数据呈现与分析。 5、实时脑地形图分析（Scalp Map），包含Delta[1-4Hz]、Theta[4-8Hz]、Alpha[9-14Hz]、Beta[14-30Hz]和Gamma[30-49Hz]的平均功率和总功率绘制的地形图，提供Custom自定义频段。 6、EEG通道分析（Channel Analysis） （1）提供脑区电极点分布图，可快速选择单通道、多通道和所有通道进行数据分析； （2）计算δ、θ、α、β、γ5个频段的总功率、平均功率、功率百分比的数值，并自动计算α/β、θ/β、(α+θ)/β、(α+θ)/(α+β)、θ/(α+β)、SMR脑认知特征指标； （3）绘制对应通道的时频图（Time-Frequency Spectrum）以及能量谱图（Power Spectrum）。 7、ERP事件相关电位分析，具备选择事件、片段和自动叠加平均的功能，支持修改事件相关窗口、基线和ERP测量窗口，能够自动绘制时间试次图（Time-trials）、ERP波形图和由平均波幅或总幅值绘制的脑地形图。能够输出测量时间窗内最大负峰值、负峰潜伏期、最大正峰值、正峰潜伏期和平均幅值等统计指标。 8、可视化Chart与导出数据，支持导出数据含：原始数据、处理数据、分析数据、整体数据报告、降采样数据、相对时间数据、绝对时间数据等。 9、系统包含ErgoLAB EEGLAB Plugin模块，支持直接将ErgoLAB EEG数据导入Matlab/EEGLAB进行数据分析和统计，提供中英文双语版本。 10、实验台（数量：2台）： 实验室等级钢制家具应能承受以下最大荷重而不变形或影响使用： 每延米承重不小于400kg； 抽屉承重不小于40kg； 门板承重不小于90kg； 箱体层板承重不小于40kg 实验台标准长、宽、高L*1500（750）*850（mm），误差点≤3mm；邻边垂直度：台面对角线、框架对角线1000mm以下≤2mm； 1000mm以上≤3mm； 柜体钢材材质及厚度： 所有实验室用柜体以及柜门材料要求为≥1.0mm高品质冷轧钢板（SPCCT），表面经酸洗、磷化防锈及静电处理，并喷涂≥75um厚环氧树脂粉末，其相关的五金配件应提供相关资料。 实验台 结构要求：采用全钢落地结构 颜色要求：实验室整体风格要求统一，颜色做到美观大方，实验台、通风柜、柜体等实验家具具体颜色待卖方中标后，整体配色方案，由买方选定、确认后方可进行加工制造。 实验台总体性能及技术要求 实验室专用家具设备的材料及其配套件性能、技术及其安装位置应满足招标人提供的有关文件和设计图纸要求。实验台满足SEFA 8M-2016标准。（）。 实验室钢制台柜钢材表面处理要求 所有钢制品表面必须经静电环氧树脂粉末喷涂处理，涂层平整光滑，不允许有喷涂层脱落、鼓泡、凹陷、压痕以及表面划伤、麻点、裂痕、崩角和刃口等。 预处理：脱脂、水洗、酸洗、水洗中和、磷化、水洗等过程或纳米陶化前处理技术。 表面喷涂环氧树酯粉末静电喷涂，涂层厚度≥50μm，在180度高温烘箱内固成光滑表面。 喷涂后的金属表面抗一定的化学物质，能达到如下性能（）： 附着性能：交叉刻画（1.6mm X 1.6mm），没有掉漆。 防腐性能：盐喷实验200小时没有变化。 磨损性能：Taber磨损实验100次循环不超过5.5mg。 硬度性能：表面硬度相当于甚至好于4H铅笔。 防潮性能：华氏100度、饱和湿度情况下，可以抵抗1000小时的暴露。 湿度性能：热水45度角冲淋5分钟没有变化。水持续浸湿100小时没有变化。 耐腐蚀及耐酸碱功能：满足SEFA 8M抗腐蚀功能，耐指定的49种化学试剂，漆面结果是等级3的情况不应多于4个。 最大承重，实验室等级钢制家具应能承受以下最大重量或性能而不变形或影响使用（要求通过SEFA 8M-2016标准，）： 落地式底柜柜体荷重性能检测：≥900公斤； 落地式底柜柜体集中荷重性能检测：≥90公斤； 框架式底座框架荷重性能检测：≥270公斤； 门铰链承重性能检测：≥90公斤； 抽屉静载承重性能检测：≥68kg，抽屉开关5万次； 抽屉循环性能检测：打开和关闭加载抽屉的推拉力应不超过3.63kg； 底柜层板荷重性能检测：≥ 90公斤/平方。 台面及相关要求 1、台面采用：≥12.7mm实芯理化板，表面为EBC电子束固化膜处理，四周加边至≥25.4mm。具有耐腐蚀、耐各种强酸碱和有机溶剂的侵蚀，有韧性、耐冲击、耐高温、防水、抗细菌生长、不含任何有毒物质，无辐射。 1.1A.台面化学性能指标达到“GB/T 17657-2013”检测标准，满足70项以上的化学试剂测试要求，测试结果均为表面无明显变化，等级为5级。5化学试剂至少包含以下：1、37%盐酸；2、65%硝酸；3、85%磷酸；4、40%氢氧化钠；5、98%硫酸；6、99%乙酸；7、88%甲酸；8、40%氢氟酸；9、3%双氧水；10、乙酸乙酯等等试剂； B.台面板耐化学性参照SEFA3-2010测试方法，测试化学试剂应至少包含有： 1、48%氢氟酸；2、70%硝酸；3、硼酸；4、硅酸；5、氢氧化铁等50项化学试剂，测试结果等级须全部达到0级（无影响-无可见变化）。 1.2台面甲醛含量≤0.016mg/m³（GB18580-2017标准）； 1.3 台面板依据“GB/T 17657-2013”检测方法，“密度”检测结果需≥1.54g/cm³，且面板握钉力≥3420N； 1.4提供物理性能检测报告，按GB/T17657-2013检测：耐磨性能≥1050r、耐香烟灼伤5级无变化、表面耐干热5级、耐沸水5级、耐湿热5级、耐水蒸气5级、耐龟裂5级、耐刮划性能5N表面无整圈连续划痕，弯曲强度≥126Mpa，弯曲弹性模量≥13300 Mpa；报告中明确有送样样品厚度 1.5 理化板在浸渍剥离实验中无分层情况出现。 1.6TVOC挥发性有机物测试标准最大允许预测浓度为0.22mg/m³，总醛最大允许预测浓度为0.043ppm）； 1.7钢材：符合首钢优质冷轧钢板或其他大型钢厂同等级、同质量标准冷轧钢板。 底柜：采用≥1.0mm冷轧钢板，所有钣金的表面接缝均应满焊，焊接处均应打磨平整以保持为连续的平滑表面。柜体内有层板上下调节孔，每个底柜设活动层板一块。 抽屉：采用≥1.0mm冷轧钢板，抽屉面板为双层结构，内部填充消材料，抽屉能抽出≥330mm，抽屉设计应方便拆卸。 门板：采用≥1.0mm冷轧钢板，门板为双层结构，内部填充消音材料，内侧设有防撞橡胶垫。 活动层板：采用≥1.0mm冷轧钢板，层板边缘应平顺不割手，层板上下调节间距每格应≤20mm。 柜体：柜体深度≥520mm，高度(含调整脚及台面厚度) 除有特别说明外，为850mm (±2%)。 背板：底柜后方应具备容易拆装的活动背板。 服务通道：中央台背对背柜体中间空档及靠边桌柜体与墙面中间空档有一个服务通道距离，用来布设电、水、气管路，隐藏式设计。 所有部件不得于安装现场焊接加工，以避免破坏表面环氧树脂涂层。 所有双开门款式底柜两片门间无中央垂直支柱阻挡。 座位空间：其上以横档连接，如果有安装键盘需求则以水平键盘抽屉式连接件与两侧柜体单元上端连接，其下方空档应以可拆装式封板遮挡。 装饰封板：依据图纸及相关说明所示，中央桌背对背柜体中间空档，底柜与底柜之间，不靠墙的仪器桌柜体后侧，及靠边桌柜体与墙面中间空档的外侧，须使用钢制装饰封板遮盖，封板的颜色应与柜体相同，不得在现场直接以其它材料加工制作装饰封板；所有装饰封板为可拆装式设计，其组装螺丝不可外露。 五金配件 合页：采用不锈钢材质，开启角度≥135度。 滑轨：采用高承载导轨，不低于1.8mm冷轧钢板模具冲压成型制作，表面经环氧树酯粉末静电喷涂，滑轨抽屉能抽出至少330mm；抽屉的滚轮采用尼龙包边的滚球轴承。不得使用三节导轨。 把手：采用高强度不锈钢把手或铝合金把手；抽屉宽度超过600mm及以上时应配置两只把手。 地脚：底柜带四个可调镀锌钢或不锈钢螺丝结构支撑脚，带橡胶包覆，可由专用工具调节调节水平及高度，最大可调节30mm。 门扣组：采用塑料材质的滚轮，镀锌钢材质的滚轮支架；须以钢制尖头镀锌自攻螺丝与柜体及门板固定。 层板支撑扣：采用不锈钢材质。 结构要求：采用落地式柜体结构。 | 1 | 中国 |
| 合计 |  |  | 5 |  |

二、商务条款

2、附件及备品备件要求（货物）：卖方须提供备件的名称、价格及有效期，保证供货期等；

3、验收标准及方法：

3.1 货物质量符合甲方质量要求并符合国家标准、行业标准以及厂家规定的各项标准，同时按厂家标准验收规程和相关部门的有关规程验收。货物制造商授权的技术人员现场安装调试、设备技术指标经甲方验收合格，附验收报告。

3.2 货物运抵甲方指定地点交货时，乙方随货向甲方交付设备必需的合格证、保修卡，相关资料（如操作手册、使用指南、维修手册、安装调试说明书、服务手册、出厂检验报告等）及配备的用件、工具等。

3.3 乙方提供货物未达到甲方验收标准的，应在甲方指定期限内调换或重新供货，交货期限不延长。

3.4 甲乙双方签署验收报告后视为乙方货物交付成功，但不视为甲方对货物质量的认可，并不免除乙方货物质量缺陷责任；货物在甲方签署验收报告前发生损毁、灭失的一切风险及造成双方或第三方人身、财产损害的责任均由乙方承担，交付后非货物质量问题导致的损害责任由甲方承担。货物验收情况及验收时间以验收报告为准。

4、安装调试及技术服务（培训）要求（货物）：

4.1 合同签订后60个日历日内乙方交货到甲方指定地点，完成安装、调试、基础培训工作。

4.2 安装和调试过程中需要的专用器具和其他物资由乙方负责，甲方负责相应的现场协调等方面的协调配合工作。安装与调试所产生费用由乙方承担。

4.3 安装调试结束及使用过程中，在甲方提出培训需求后一周内，乙方应当安排货物制造商授权的技术人员负责对甲方使用人员进行现场培训，通过讲解、展示、实操等方式确保甲方人员掌握操作使用与常见的故障排除技能。验收合格后1年内提供技术服务和培训，培训费用已计入合同价格总额，不再另行支付。

5、付款方式（分几次付款，付款的时间节点、金额或者比例）：

支付方式：银行转账。

付款：合同签订后一周内支付合同总金额的30%预付款；据甲方内部管理规定，满足终验条件，乙方提交全部验收材料，通过甲方组织的验收后，支付至合同总价款的100%。

6、售后服务要求：乙方所供货物在使用过程中出现质量问题，乙方必须在接到甲方通知后24小时内答复，3天内到达现场进行维修，7天内解决问题。上门服务遇到无法在规定时间内排除的问题需为甲方提供应急解决方案。如设备在质保期内，全部维修费用由乙方承担，如出现质保问题乙方未能在约定期限内维修或解决，甲方有权委托他人进行处理，产生的相关费用由乙方承担，甲方有权直接自应付款项中扣除，维修项目的质量保修期相应顺延。过质保期后维护只收取材料费。货物质保期至少1年，自甲方验收合格之日起算。

4、其他需要说明的事项：无

三：履约要求

1、供货期限：合同签订后60个日历日内乙方交货到甲方指定地点。

2、质保期：最少1年质保。

3、交付或实施的地点：乌鲁木齐市经济技术开发区（头屯河区）科创路1350号，新疆煤矿灾害智能防控与应急重点实验室。

4、发生故障做出响应的时间：所供货物在使用过程中出现质量问题，必须在接到甲方通知后24小时内答复，3天内到达现场进行维修，7天内解决问题。遇到无法在规定时间内排除的问题需为甲方提供应急解决方案。

5.现场踏勘：因设备较大，需实地查看是否适合安装；现场踏勘联系人及联系方式：陈志峰  13150329785。注：是否踏勘均不影响参与本项目。

## 第五章  评标方法与评标标准

本项目采用综合评分法，评标结果按评审后得分由高到低顺序排列。得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列。得分且投标报价相同的并列。投标文件满足招标文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的投标人为中标候选人。本项目选取1名中标候选人。

一、政府采购政策功能落实

1、小微型企业价格扣除

（1）本项目对小型和微型企业报价给予/的扣除价格，用扣除后的价格参与评审。

（2）本项目专门面向中小企业采购。即：提供的货物全部由符合政策要求的中小/小微企业制造。投标时须提交《中小企业声明函》。

（3）企业标准请参照《关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业[2011]300号）文件规定自行填写。

2、残疾人福利单位价格扣除

（1）本项目对残疾人福利性单位视同小型、微型企业，给予/的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。

（2）残疾人福利单位需按照采购文件的要求提供《残疾人福利性单位声明函》。

（3）残疾人福利单位标准请参照《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）。

3、监狱和戒毒企业价格扣除

（1）本项目对监狱和戒毒企业（简称监狱企业）视同小型、微型企业，给予/的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。

（2）监狱企业参加政府采购活动时，需提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局(含新疆生产建设兵团)出具的属于监狱企业的证明文件。供应商如不提供上述证明文件，价格将不做相应扣除。

（3）监狱企业标准请参照《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库[2014]68号）。

4、小微型企业、残疾人福利单位、监狱企业属于小型、微型企业的，不重复享受政策。

二、评标办法和评标标准

| 评分项目 | 评分因素 | 评审内容 | 分值 |
| --- | --- | --- | --- |
| 价格部分（30分） | 投标报价 | 价格分采用低价优先法计算，即满足本招标文件要求的最低投标报价为评标基准价，其价格分为满分，其它投标人的价格分统一按照下列公式计算： 投标报价得分=（评标基准价／投标报价）×价格分分值（精确到小数点后两位）。 超过了采购项目预算或最高限价的，为无效投标。 | 30分 |
| 商务部分（17分） | 履约能力 | 1. 投标人根据项目需求中的售后服务要求提供售后服务承诺函得3分； 2.投标人或制造商提供ISO9001质量管理体系认证证书得6分，未提供不得分。 - 3.售后服务响应≤4小时得3分，4-6小时得2分，超过6小时得1分 | 12分 |
|  | 企业 业绩 | 投标人近三年内（2022年1月1日起至今，以合同签订日期为准）完成类似项目的业绩，每个项目业绩得1分，最多得5分。 注：需提供加盖公章的合同复印件，未按要求提供或无法辨认不得分。 | 5分 |
| 技术部分(53分) | 需求分析 | - 所投产品中重要指标和一般参数指标配置详细完整,技术指标配置提供齐全， 能够详细说明投标产品的各项使用功能及参数指标，并提供证明的，计27分；每有一项不满足★指标的每项扣1分，每有一项不满足一般指标的每项扣0.5分（不满足★指标超过10项的此项得0分，不满足一般指标超过34项，此项得0分）。 | 27分 |
|  | 实施方案 | 根据供应商提供的①供应方案（包含但不限于产品来源、供货计划、供货时间、包装和运输方式、备件价格等）③服务人员配备（包含但不限于主要人员名单及基本情况介绍、在本项目中承担的职责等）④质量管控方案（包括但不限于质量管控的标准、方法和程序等）⑤质保外服务措施⑥测试（调试）方案（包含但不限于人员安排、测试步骤、测试标准等）⑦故障响应措施（含突发情况应急服务预案等内容）等7项内容，方案内容完整齐全，符合项目实际的，得14分；每缺少一项方案内容扣2分，扣完为止，每有一项内容存在缺陷的扣1分，扣完为止；未提供项目实施方案的，此项不得分。 注：内容存在缺陷是指：①该项内容描述前后不一致；②该项内容所阐述的项目信息与本项目实际信息不一致；③该项内容引用的规定、规范错误；④该项内容描述不符合国家相关法律法规、政策文件、规范标准要求；⑤该项内容阐述的方式方法明显不符合本项目实际情况；⑥该项内容描述与本项目实际情况不符；⑦该项内容套用其他项目内容。 | 14分 |
|  | 培训方案 | 验收合格后1年内提供不少于2次技术服务和培训，在甲方提出培训需求后一周内，乙方应当安排货物制造商授权的技术人员负责对甲方使用人员进行现场培训，通过讲解、展示、实操等方式确保甲方人员掌握操作使用与常见的故障排除技能。每次培训时长不少于1小时的得1分。每增加一次不少于一小时的培训加1分。本项总分4分。 （提供加盖公章的承诺函，否则不得分。） | 4分 |
|  | 售后服务方案 | 依据供应商针对本项目提供的售后服务方案进行综合分析评分，内容包含但不限于： - 售后服务范围； - 巡检维保服务方案； - 设有五金备品备件库及备件（易耗品）供应方案（含备件价格）； - 发生故障应急解决方案； 以上四项内容全部提供的得8分，每缺少一项内容扣2分；方案内容不完整或未能满足采购需求的或每有一处不具有针对性或逻辑性错误且不完整的扣1分。扣完为止； | 8分 |

## 第六章  投标文件格式

投  标  文  件

项 目 名 称：

项 目 编 号：

供应商名称 ：（电子签章）

日      期 ：

评分索引表

| 评分项目 | 在投标文件中的页码位置（注明在**节点下第**页，如“技术参数响应及偏离表I”第**页） |
| --- | --- |

投标主要文件目录

一、资格审查响应对照表

二、符合性审查响应对照表

三、非实质性响应对照表

四、投标产品配置与分项报价表

五、技术参数响应及偏离表

六、商务条款响应及偏离表

七、开标一览表

八、供应商认为有必要提供的声明及文件资料

### 一、资格审查响应对照表

| 序号 | 资格审查响应内容 | 是否响应 （填是或否） | 上传证明材料的图片(按顺序附到此对照表后面) |
| --- | --- | --- | --- |
| 通用资格条件 |  |  |  |
| 1 | 法人或者其他组织的营业执照等证明文件，自然人的身份证明（身份证为正、反面） |  |  |
| 2 | 最近一个年度的财务状况报告（成立不满一年不需提供） |  |  |
| 3 | 依法缴纳税收和社会保障资金的相关材料（提供提交投标文件截止时间前一年内至少一个月依法缴纳税收及缴纳社会保障资金的证明材料。投标人依法享受缓缴、免缴税收、社会保障资金的提供证明材料。） |  |  |
| 4 | 具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的书面声明 |  |  |
| 5 | 参加政府采购活动前 3 年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明 |  |  |
| 6 | 未被“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、“中国政府采购网"(www.ccgp.gov.cn)列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重失信行为记录名单（提供网页截图） |  |  |
| 特定资格条件 |  |  |  |
| 7 | …… | 如该项目设定 |  |
| 落实政府采购政策需满足的资格要求 |  |  |  |
| 8 | …… | 如该项目设定 |  |
| 其他资格条件 |  |  |  |
| 9 | 法人授权书 |  |  |
| 10 | 投标保证金缴纳凭证 | 如该项目收取 |  |

二、符合性审查响应对照表

| 序号 | 符合性审查响应内容 | 是否响应 （填是或否） | 在投标文件中的页码位置（注明在**节点下第**页，如“技术参数响应及偏离表I”第**页） |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 报价未超预算 |  |  |
| 2 | 按照招标文件规定要求签署、盖章 |  |  |
| 3 | 供应商在报价时未采用选择性报价 |  |  |
| 4 | 符合招标文件中规定的实质性要求和条件的（本招标文件中斜体且有下划线部分为实质性要求和条件） |  |  |
| 5 | 未含有采购人不能接受的附加条件的 |  |  |

三、非实质性响应对照表

| 序号 | 非实质性响应内容 | 是否响应 （填是或者否） | 上传证明材料的图片(按顺序附到此对照表后面) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 《企业声明函》 |  |  |
| 2 | 《残疾人福利性单位声明函》 |  |  |
| 3 | …… |  |  |

### 四、投标产品配置及分项报价表

| 序号 | 标的物名称 | 品牌、规格、型号 | 数量 | 单位 | 单价 | 交付期/服务期 | 产地 | 总价 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 合计 |  |  |  |  |  |  |  |  |

注：

- 单价和总价采用人民币报价，以元为单位。

- 货物项目填写“交付期”，服务项目填写“服务期”，只填写一个期限。

### 五、技术参数响应及偏离表

| 序号 | 招标要求 | 投标响应 | 超出、符合或偏离 | 原因 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |
| 6 |  |  |  |  |
| 7 |  |  |  |  |
| 8 |  |  |  |  |

注：1、按照基本技术要求详细填列。

2、行数不够，可自行添加。

### 六、商务条款响应及偏离表

| 项目 | 招标文件要求 | 是否响应 | 投标人的承诺或说明 |
| --- | --- | --- | --- |
|  | …… |  |  |

### 七、开标一览表

| 项目名称 |  |
| --- | --- |
| 项目编号 |  |
| 投标报价 | ￥ 元整 人民币 (大写): |
| 交货期限/服务期限 | 合同签订后 天 |

供应商全称（公章）：

法定代表人（授权代表）（签字或盖章）：

日期：

注:

投标总报价应包含本项目实施期间的所有含税费用。

- 供应商认为有必要提供的声明及文件资料

（格式自拟）

表一

具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的书面声明

我单位郑重声明：我单位具备履行本项采购合同所必需的设备和专业技术能力，为履行本项采购合同我公司具备如下主要设备和主要专业技术能力：

主要设备有：                                                    。

主要专业技术能力有：                                            。

投标人名称（盖章）：

______年____月____日

表二

参加政府采购活动前 3 年内在经营活动中没有重大违法记录的

书面声明

我单位郑重声明：参加本次政府采购活动前 3 年内，我单位在经营活动中没有因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚。

投标人名称（盖章）：

______年____月____日

表三

法人授权书

本授权委托书声明：注册于 （供应商地址）  的  （供应商名称）    在下面签名的（法定代表人姓名、职务），现任我单位         职务，为法定代表人。在此授权（被授权人姓名、职务）作为我公司的合法代理人，就（采购项目名称、采购项目编号）采购活动以我公司的名义处理一切与之有关的事务。

被授权人（供应商授权代表）无转委托权限。

本授权书自法定代表人签字之日起生效，特此声明。

法定代表人  居民身份证复印件

（反面）

法定代表人  居民身份证复印件

（正面）

附：法定代表人身份证复印件

被授权人（授权代表） 居民身份证复印件

（正面）

附：被授权代表人身份证复印件

被授权人（授权代表） 居民身份证复印件

（反面）

法定代表人（签名或盖章）：              职务：

被授权人（签名）：              职务：

供应商名称（单位盖公章）：

日期:

## 表四

## 投标函格式

致：新疆维吾尔自治区政务服务和公共资源交易中心

根据贵方的GK            号招标文件，正式授权下述签字人_________________(姓名)代表我方______________（投标人的名称），全权处理本次项目投标的有关事宜。

据此函，__________签字人兹宣布同意如下：

1.按招标文件规定的各项要求，向买方提供所需货物与服务。

2.我们完全理解贵方不一定将合同授予报价最低的投标人。

3.我们已详细审核全部招标文件及其有效补充文件，我们知道必须放弃提出含糊不清或误解问题的权利。

4.我们同意从规定的开标时间起遵循本投标文件，并在规定的投标有效期期满之前均具有约束力。

5.如果在开标后规定的投标有效期内撤回投标或中标后拒绝签订合同，我们的投标保证金可不予退还。

6.同意向贵方提供贵方可能另外要求的与投标有关的任何证据或资料，并保证我方已提供和将要提供的文件是真实的、准确的。

7.一旦我方中标,我方将根据招标文件的规定，严格履行合同的责任和义务,并保证在招标文件规定的时间完成项目，交付买方验收、使用。

8.与本投标有关的正式通讯地址为：

地 址：                         邮 编：

电 话：                         传 真：

供应商开户行：                  账 户：

授权代表人（签字）：            联系电话：

投标人名称（公章）：

日 期：________年____月____

表五

中小企业声明函（货物）

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46 号）的规定，本公司（联合体）参加（单位名称）的（项目名称）采购活动，提供的货物全部由符合政策要求的中小企业制造。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：

1.（标的名称） ，属于（采购文件中明确的所属行业）行业；制造商为（企业名称），从业人员     人，营业收入为     万元，资产总额为     万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

2.（标的名称） ，属于（采购文件中明确的所属行业）行业；制造商为（企业名称），从业人员     人，营业收入为     万元，资产总额为     万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

……

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（盖章）：

日期：

备注：1、从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

- 投标人为中小企业时需提供本声明函，并完整填写从业人员、营业收入、资产总额等内容，否则评审时不能享受相应的价格扣除。

表六

中小企业声明函（工程、服务）

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46 号）的规定，本公司（联合体）参加（单位名称）的（项目名称）采购活动，工程的施工单位全部为符合政策要求的中小企业（或者：服务全部由符合政策要求的中小企业承接）。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：

1. （标的名称） ，属于（采购文件中明确的所属行业）；承建（承接）企业为（企业名称），从业人员     人，营业收入为     万元，资产总额为     万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

2. （标的名称） ，属于（采购文件中明确的所属行业）；承建（承接）企业为（企业名称），从业人员     人，营业收入为     万元，资产总额为     万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

……

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（盖章）：

日期：

备注：1、从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

2、投标人为中小企业时需提供本声明函，并完整填写从业人员、营业收入、资产总额等内容，否则评审时不能享受相应的价格扣除。

表七

残疾人福利性单位声明函

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕 141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加______单位的采购文件编号为______的       项目采购活动提供本单位制造的服务或产品（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的服务或产品（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的服务或产品）。

本单位在本次政府采购活动中提供的残疾人福利单位产品报价合计为人民币（大写）      圆整（￥：     ）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

（备注：1、供应商如不提供此声明函，价格将不做相应扣除。2、中标供应商为残疾人福利单位的，此声明函将随中标结果同时公告，接受社会监督）

供应商全称（盖章）：

日  期：

（备注：投标人如未提供此声明函，价格将不做相应扣除，但投标不会被拒绝；如未如实声明，需承担相应法律责任。）

表八

质疑函范本

| 质疑项目 基本情况 | 项目名称 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 项目编号 |  |  | 包 号 |  |  |
|  | 采购人名称 |  |  |  |  |  |
|  | 采购公告时间 | 年 月 日 |  | 中标（成交）公告时间 |  | 年 月 日 |
|  | 更正公告时间 （包含采购文件和采购结果更正公告） | 年 月 日 |  | 终止公告时间（包含废标和采购任务取消） |  | 年 月 日 |
| 质疑供应商基本信息 | 单位名称 |  |  |  |  |  |
|  | 地址 |  |  | 邮编 |  |  |
|  | 联系人 |  |  | 联系电话 |  |  |
|  | 授权代表 |  |  | 联系电话 |  |  |
| 质疑事项及相关请求（纸张不够另附） | 分 类 | □ 采购文件 □ 采购过程 □ 中标或成交结果 |  |  |  |  |
|  | 请逐条列明质疑事项、事实依据和法律依据，并提供必要的证明材料。 质疑事项1： 事实依据： 法律依据： 相关请求： 质疑事项2 ...... |  |  |  |  |  |
| 签字 或盖人名章 |  |  | 公章 |  |  |  |
|  |  |  | 日期 |  |  |  |
| 质疑函制作说明： 1.供应商提出质疑时，应提交质疑函和必要的证明材料或有效线索；质疑函存在《自治区政务服务和公共资源交易中心公共资源交易质疑异议投诉举报处理实施细则》（新政资内发〔2022〕12号）第十四条所列情形的，交易中心不予受理。 2.质疑函的质疑事项应具体、明确，并有必要的事实依据和法律依据。 3.质疑函的质疑请求应与质疑事项相关。 4.一份质疑函只能针对一个项目提出质疑，且针对同一交易程序环节的质疑应当一次性提出。质疑对一个项目的不同包提出质疑的，应当将各包质疑事项集中在一份质疑函中提出，并在质疑函中列明具体分包号。 5.质疑供应商若委托代理人进行质疑的，质疑函应按要求列明“授权代表”的有关内容，并在附件中提交由质疑供应商签署的授权委托书。授权委托书应载明代理人的姓名或者名称、代理事项、具体权限、期限和相关事项。 6.质疑供应商为自然人的，质疑函应由本人签字，提供本人及代理人身份证复印件，并在复印件上签字；质疑供应商为法人或者其他组织的，质疑函应由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者盖章，并加盖公章，同时提供法人证书（营业执照）复印件、代理人身份证复印件并加盖法人公章。 7.质疑函份数要求：一式四份。 |  |  |  |  |  |  |