支持铁门关职业技术学院合作办学专项（机电工程系实训基地建设设备采购项目）第二包

招标文件

项目编号：XJSH-ZCY-GK2022004-02

采购人：铁门关职业技术学院

采购代理机构：新疆十环工程项目管理咨询有限公司

日  期： 2022年6月30日

目 录

第一部分  采购公告	1

第二部分 供应商须知	4

投标人须知前附表	4

投标人须知正文部分	12

一、总则	12

二、采购文件	15

三、投标文件	17

四、投标保证金	19

五、投标文件的递交	20

六、开标	21

七、评标步骤和要求	21

八、履约保证金	25

九、代理服务费	25

十一、处罚、询问和质疑	26

十二、保密和披露	27

第三部分  采购需求	29

第四部分   评审方法（综合评分法）	71

第五部分   政府采购合同	77

第六部分   投标文件格式	89

一、投标文件封面	89

一、投标函	91

二、法定代表人身份证明及授权委托书	92

三、开标一览表	94

四、投标报价明细表	95

五、投标保证金	96

六、供应商认为有必要提供的声明及文件资料	97

七、《中华人民共和国政府采购法》第二十二条应当具备的条件；	100

八、不参与围标串标承诺书	106

九、售后服务承诺书	107

十、商务条款偏离说明表	108

十一、投标人自行编写的技术文件	109

十二、投标人自行编写的服务文件	110

十三、供应商认为有必要提供的其他资料	112

- 第一部分  采购公告

一、项目基本情况

项目编号：XJSH-ZCY-GK2022004-02

项目名称：支持铁门关职业技术学院合作办学专项（机电工程系实训基地建设设备采购项目）第二包

采购方式：公开招标

预算金额：2000000.00元

最高限价：2000000.00元

采购需求：机电技能实训基地数控仿真及电气实训室设备采购（详见采购文件）

合同履行期限：合同签订后60天。

二、申请人的资格要求：

1.满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定；

2.落实政府采购政策需满足的资格要求：供应商为中小企业/小微企业；（1）财政部、国家发展改革委、生态环境部、市场监管总局《关于调整优化节能产品、环境标志产品政府采购执行机制的通知》（财库[2019]9号文）；（2）财政部、生态环境部《关于印发环境标志产品政府采购品目清单的通知》（财库[2019]18号文）；（3）财政部、发展改革委《关于印发节能产品政府采购品目清单的通知》（财库[2019]19号文）；（4）根据财政部、工业和信息化部发布的关于印发《政府采购促进中小企业发展管理办法》的通知（财库[2020]46号规定执行）；（5）《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库【2017】141号）。

3.本项目的特定资格要求：（1）具备有效营业执照。（2）单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动。（3）供应商须提供在“信用中国”（www.creditchina.gov.cn）和中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）网站上未被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单以及政府采购严重违法失信行为记录名单的网页截图或打印件（截图或网页打印件须自采购文件发布之日起至递交响应文件截止时间从上述网站中打印并加盖公章）。（4）本项目不接受联合体。

三、获取采购文件

领取时间：2022年7月1日00：00至2022年7月8日00：00（北京时间，法定节假日除外）

地点：登陆政采云平台http://www.zcygov.cn/在线申请获取。

方式：供应商登录政采云平台https://www.zcygov.cn/在线申请获取采购文件（进入“项目采购”应用，在获取采购文件菜单中选择项目，申请获取采购文件）

四、提交投标文件截止时间、开标时间和地点

时间：2022年7月21日11时30分（北京时间）

地点：政府采购云平台电子交易平台（https://www.zcygov.cn/）

五、公告期限

自本公告发布之日起5个工作日。

六、其他补充事宜

1、本项目实行网上投标，采用电子投标文件；2、各供应商应在开标前应确保成为新疆生产建设兵团政府采购网正式注册入库供应商，并完成CA数字证书（符合国密标准）申领。因未注册入库、未办理CA数字证书等原因造成无法投标或投标失败等后果由供应商自行承担。有意向参与兵团区域电子开评标的供应商，可访问新疆数字证书认证中心官方网站（https://www.xjca.com.cn/）或下载“新疆政务通”APP自行进行申领。如需咨询，请联系新疆CA服务热线0991-2819290；3、供应商将政采云电子交易客户端下载、安装完成后，可通过账号密码或CA登录客户端进行投标文件的制作。在使用政采云投标客户端时，建议使用WIN764位及以上操作系统。客户端请至兵团政府采购网（http://ccgp-bingtuan.gov.cn/）下载专区查看，如有问题可拨打政采云客户服务热线400-881-7190进行咨询。如因供应商自身原因导致在规定时间内无法正常解密的（如：浏览器故障、未安装相关驱动、网络故障、加密CA与解密CA不一致等），采购中心/代理机构不予异常处理，视为供应商自动弃标。

七、对本次采购提出询问，请按以下方式联系

1.采购人信息

名称：铁门关职业技术学院

地址：第二师铁门关市

项目联系人：顾文强

联系方式：15276266973

2.采购代理机构信息

名    称：新疆十环工程项目管理咨询有限公司

地    址：第二师铁门关市

项目联系人：陈心愿

项目联系方式：18799818531

- 第二部分 供应商须知

- 投标人须知前附表

| 序号 | 内容 | - 说明与要求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | - 采购人 | 名 称： 铁门关职业技术学院 地 址： 第二师铁门关市 联 系 人： 顾文强 联系电话： 15276266973 |
| 2 | 采购代理机构 | 名 称：新疆十环工程项目管理咨询有限公司 地 址：第二师铁门关市 联 系 人：陈心愿 联系电话：18799818531 |
| 3 | 监管部门 | 名 称：第二师财政局 地 址：第二师铁门关市 电 话：0996-2922959 联 系 人：李文辉 |
| 4 | 项目名称 | 支持铁门关职业技术学院合作办学专项（机电工程系实训基地建设设备采购项目）第二包 |
| 5 | 采购内容 | 机电技能实训基地数控仿真及电气实训室设备采购（详见采购文件） |
| 6 | 资金来源 | 财政资金 |
| 7 | 交货日期 | 合同签订后60天。 |
| 8 | 交货地点 | 铁门关职业技术学院 |
| 9 | 质量要求 | 达到国家标准,一次性验收合格 |
| 10 | 采购需求及技术 规格要求 | 详见第三章采购需求清单及技术参数指标和要求。 注：本采购文件技术指标是作为功能性说明，不论任何情况，供应商在投标时必须达到或优于采购文件要求。 |
| 11 | 质保期 | 整套设备质保一年，其他产品按国家强制要求执行 |
| 12 | 付款方式 | 合同签订后预付30%货款，剩余70%安装后支付余款。 |
| 13 | 投标人资格要求 | 1.满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定； 2.落实政府采购政策需满足的资格要求：供应商为中小企业/小微企业；（1）财政部、国家发展改革委、生态环境部、市场监管总局《关于调整优化节能产品、环境标志产品政府采购执行机制的通知》（财库[2019]9号文）；（2）财政部、生态环境部《关于印发环境标志产品政府采购品目清单的通知》（财库[2019]18号文）；（3）财政部、发展改革委《关于印发节能产品政府采购品目清单的通知》（财库[2019]19号文）；（4）根据财政部、工业和信息化部发布的关于印发《政府采购促进中小企业发展管理办法》的通知（财库[2020]46号规定执行）；（5）《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库【2017】141号）。 3.本项目的特定资格要求：（1）具备有效营业执照。（2）单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动。（3）供应商须提供在“信用中国”（www.creditchina.gov.cn）和中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）网站上未被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单以及政府采购严重违法失信行为记录名单的网页截图或打印件（截图或网页打印件须自采购文件发布之日起至递交响应文件截止时间从上述网站中打印并加盖公章）。（4）本项目不接受联合体。 |
| 14 | 是否接受 联合体投标 | ☑不接受 ☐接受 |
| 15 | 是否允许投报进口产品 | □是。 ☑否。 |
| 16 | 踏勘现场 | ☑自行踏勘。 □统一组织。 联系人： / 联系电话： / 踏勘时间： / 踏勘地点： / |
| 17 | 投标有效期 | 自投标截止之日起90日历天。 |
| 18 | 招标文件领取 | 供应商登陆政采云平http://www.zcygov.cn/在线申请获取（登录政府采购云平台→项目采购→获取招标文件→申请，审核通过后可下载招标文件，如有操作性问题，可与政采云在线客服进行咨询，咨询电话：400-881-7190）。 本次招标不提供纸质版招标文件。 |
| 19 | 投标报价 | 本项目材料设备报价时均含材料/设备费、运杂费、装卸车费、采购保管费、安装费、调试费、试运行费用、备品备件费、管理费、利润、税金、竣工验收资料及相关售后服务等，未列入的其他项目结合实际供货需求均视为已被供应商计入以上投标报价中。 |
| 20 | 是否允许递交 备选投标方案 | ☑不允许 □允许 |
| 21 | 签字和（或） 盖章要求 | 企业公章、法人章 企业法定代表人或其委托代理人签字 |
| 22 | 最高限价 | 本次采购最高限价：2000000元（大写：贰佰万元整） (投标报价不得等于或高于最高限价金额，否则将按无效投标处理) |
| 23 | 投标文件提交时间及地点 | 提交投标文件截止时间（同开标时间）：2022年7月21日11时30分（北京时间） 投标地点及开标地点：政采云平台https://www.zcygov.cn |
| 24 | 投标文件份数 | 供应商需要递交电子响应文件，加密的电子响应文件，在投标截止时间前通过政府采购云平台电子交易平台上传到指定位置。无需递交纸质文件。 中标后供应商需递交纸质版文件；纸质版文件要求与平台上传一致，正本1份；副本2份，电子版U盘一个。 |
| 25 | 开标时间及地点 | □采用见面开标： 开标时间：同投标截止时间 开标地点： / ☑采用不见面开标： 开标时间：开标时间：2022年7月21日11:30 （北京时间） 开标地点：政采云不见面开标大厅 不见面开标默认解密时长： 20分钟 关于能否延长解密时间的约定：开标现场若发现默认解密时长不足，由采购人决定是否延长解密时长。 其他要求：请投标单位在开标截止时间至少半小时前提前登陆不见面开标大厅确保电脑、网络、浏览器正常，若发生因投标人自身网络、设备的问题造成的投标文件无法解密等情况，后果由投标单位自行承担。 |
| 26 | 评标委员会的组成 | 采购单位依法组建评标小组共5人组成，其中采购人代表1人和专家评委4人。 小组确定方式：从兵团政采云平台专家库中随机抽取确定。计算机随机抽取语音方式通知 。 |
| 27 | 投标保证金 | 投标保证金金额：贰万元整（20000.00元人民币）到账截止时间：2022年7月21日11:30（北京时间） 投标保证金的形式：供应商自主选择以支票、汇票、本票、保函等非现金形式缴纳。 单位名称：新疆十环工程项目管理咨询有限公司 开户银行：中国建设银行股份有限公司库尔勒巴音西路支行 帐号：65050170604000000580 行号：105888000063 注： （1）投标保证金必须以电汇或网银转账的形式由投标人的企业账户汇出(个体工商户除外)，汇入至新疆十环工程项目管理咨询有限公司 。 （2）投标保证金必须在投标截止时间（开标时间）前缴纳至新疆十环工程项目管理咨询有限公司保证金缴纳账户，投标人必须在投标截止时间前2-3个工作日完成保证金缴纳工作。投标人需自行评估因异地、跨行、公休日等因素造成的投标保证金到账延迟风险，并承担相应责任[注：供应商在缴纳投标保证金时须在备注栏填写‘项目名称’，以便登记、查询。投标人汇出保证金后联系招标代理确认保证金是否到帐，保证金汇款如未到代理公司指定账户，视为未缴纳保证金，若投标人未按上述规定交纳投标保证金的，将按否决投标处理。 |
| 28 | 政府采购政策支持 | 1、财政部、国家发展改革委、生态环境部、市场监管总局《关于调整优化节能产品、环境标志产品政府采购执行机制的通知》（财库[2019]9 号文）； 2、财政部、生态环境部《关于印发环境标志产品政府采购品目清单的通知》（财库[2019]18 号文）； 3、财政部、发展改革委《关于印发节能产品政府采购品目清单的通知》（财库[2019]19 号文）； 4、《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库【2017】141号）。 |
| 29 | 中小微型企业 有关政策 | 根据财政部、工业和信息化部发布的关于印发《政府采购促进中小企业发展管理办法》的通知（财库[2020]46 号规定执行）；本项目全部面向中小微企业。 |
| 30 | 评审方法 | ☑资格后审 资格预审 ☑综合评分法 最低评标价法 注： 1、最低评标价法，是指以价格为主要因素确定中标供应商的评标方法，即在全部满足采购文件实质性要求前提下，依据统一的价格要素评定最低报价，以提出最低报价的投标人作为中标候选供应商或者中标供应商的评标方法。投标报价相同的，按技术指标优劣顺序排列，技术指标较优的一方为中标人。 采用最低评标价法的采购项目，提供相同品牌产品的不同投标人参加同一合同项下投标的，以其中通过资格审查、符合性审查且报价最低的参加评标；报价相同的，由采购人或者采购人委托评标委员会按照采购文件规定的方式确定一个参加评标的投标人，采购文件未规定的采取随机抽取方式确定，其他投标无效。 2、综合评分法是指在最大限度地满足采购文件实质性要求前提下，按照采购文件中规定的评分细则评审后，以评标最终得分最高的投标人作为中标人的评标方法。每一投标人的最终得分为所有评委评分的算术平均值。得分相同的，报价较低的一方为中标人。得分且投标报价相同的，技术指标较优的一方为中标人。 使用综合评分法的采购项目，提供相同品牌产品且通过资格审查、符合性审查的不同投标人参加同一合同项下投标的，按一家投标人计算，评审后得分最高的同品牌投标人获得中标人推荐资格；评审得分相同的，由采购人或者采购人委托评标委员会按照采购文件规定的方式确定一个投标人获得中标人推荐资格，采购文件未规定的采取随机抽取方式确定，其他同品牌投标人不作为中标候选人。 |
| 31 | 履约保证金 | 履约担保的形式：/ 履约担保的金额：/ 履约保证金退还时间：/ |
| 32 | 代理服务费 | 由中标单位支付，收取标准参照国计委计价格[2002]1980号文执行。 交纳时间：中标公示公示期结束，中标单位办理成交通知书时。 交纳金额：代理报酬按计价格【2002】1980号及发改办价格【2011】534号文计取。 单位名称：新疆十环工程项目管理咨询有限公司 开户银行：中国建设银行股份有限公司库尔勒巴音西路支行 帐号：65050170604000000580 行号：105888000063 |
| 33 | 场地服务费 | ☑不交纳。 □交纳。 |
| 34 | 是否需要提交样品 | ☑不需要 □需要，样品要求如下 样品要求如下： / |
| 35 | 提出质疑的时间 和形式 | 提出质疑的时间：1、对采购文件质疑须在提交响应文件截止 1 天前（不含法定节假日）提出，否则不予受理。 2、供应商认为采购过程、中标或者成交结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或者应知其权益受到损害之日起7个工作日内提出 提出质疑的形式：供应商如果认为自己的权益受到损害，按照《关于进一步规范异议质疑答复工作有关事项的通知》（兵财库[2021]26号）文和关于转发《关于进一步规范异议质疑答复工作有关事项的通知》的通知（师财建[2021]44号）文件的规定，以书面形式向采购人、采购代理机构提出质疑。 |
| 36 | 解释权 | 构成本招标文件的各个组成文件应互为解释，互为说明；如有不明确或不一致，构成合同文件组成内容，以合同文件约定内容为准，且以专用合同条款约定的合同文件优先顺序解释；除招标文件中有特别规定外，仅适用于招标投标阶段的规定，按招标公告、供应商须知、设施设备需求一览表及技术规格要求、投标文件格式的先后顺序解释；同一组成文件中就同一事项的规定或约定不一致的，以编排顺序在后者为准；同一组成文件不同版本之间有不一致的，以形成时间在后者为准。按本款前述规定仍不形成结论的，由采购人负责解释。 |
| 37 | 信息公告媒体 | 兵团政府采购网（http://cgw.xjbt.gov.cn） 政府采购云平台（https://www.zcygov.cn/） |
| 38 | 采购人补充的其他内容 | 1、各投标人必须针对每包项目分别制作投标文件并报价，每包的投标文件均必须满足采购文件份数与制作等要求，否则将导致投标被拒绝。 2、本项目的采购投标活动以及相关当事人须接受财政监督部门依法实施的监督。 |
| 注意事项 | 根据《财政部关于在政府采购活动中查询及使用信用记录有关问题的通知》财库〔2016〕125号的规定，各供应商应在本项目采购公告发布之日起到响应文件递交截止时间期间，通过“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）等渠道查询主体信用记录，并将信用信息查询记录作为响应文件组成部分。 |  |
| 备注 | 1、本表内容与采购文件其它内容不一致的，应当以本表内容为准。 2、本表中“”标示选择使用该项。 |  |

- 投标人须知正文部分

- 一、总则

1.说明

1.1本采购文件适用于本次采购采购项目的采购投标。

2.定义

2.1“采购人”名称见本采购文件第二部分“投标人须知前附表”中第1项。

2.2“采购代理机构”名称见本采购文件第二部分“投标人须知前附表”中第2项。

2.3“采购货物”指采购文件第三部分所述所有货物；“服务”指采购文件第三部分所述投标人应该履行的承诺和义务。

2.4“潜在投标人”指符合采购文件各项规定的供应商。

2.5“投标人”指符合采购文件规定并参加投标的供应商。

2.6“投标人公章”在投标文件中指与投标人标准公章一致的投标人电子签章。

2.7“电子投标文件”指利用新疆兵团政府采购网（http://ccgp-bingtuan.gov.cn/）提供的“电子投标文件制作工具”编制加密和未加密的投标文件。

3.合格投标人的条件

3.1具有本项目生产、制造、供应或实施能力，符合、承认并承诺履行本文件各项规定的国内法人、其他组织或自然人均可参加投标。

3.2遵守有关的国家法律、法规和条例，具备《中华人民共和国政府采购法》和本文件中规定的条件：

1)具有独立承担民事责任的能力；

2)具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

3)具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；

4)具有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

5)参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；

6)法律、行政法规规定的其他条件；

7)具有本采购文件第二部分“投标人须知前附表”中第13项规定的资格条件。

3.3投标人之间如果存在下列情形之一的，不得同时参加同一包（标段）或者不分包（标段）的同一项目投标：

3.3.1法定代表人为同一个人的两个及两个以上法人；

3.3.2母公司、全资子公司及其控股公司；

3.3.3参加投标的其他组织之间存在特殊的利害关系的；

3.3.4法律和行政法规规定的其他情形。

3.4投标人须持有《法定代表人授权委托书》。

3.5投标人按时足额交纳投标保证金。

3.6本次采购是否允许由两个以上投标人组成一个联合体以一个投标人身份共同投标，按照采购文件第二部分“投标人须知前附表”中第14项的规定。如果允许，除均应符合上述规定外，还应符合下列要求：

1）联合投标体应提供“联合投标协议书”，该协议书对联合投标各方均具有法律约束力。联合投标体必须确定其中一方为投标的全权代表参加投标活动，并承担投标及履约活动中的全部责任与义务，且联合体各方无论是否实际参加、发生的情形怎样，一旦该联合体实际开始投标，联合体各方均应当就本次采购所引起或相关的任何或所有事项、义务、责任、损失等承担连带责任。申请参与本项目联合投标成员各自均应具备政府有权机构核发的有效营业执照；均应是自主经营、独立核算、处于持续正常经营状态的经济实体。

2）联合体各方中至少应当有一方对应满足本项目规定的相应资质条件，并且联合体投标人整体应当符合本项目的资质要求，否则，其提交的联合投标将被拒绝。

3）由不同专业的投标人组成的联合体, 首先以投标的全权代表方的应答材料作为认定资质以及商务评审的依据；涉及行业专属的资质,按照所属行业所对应的投标人的应答材料确定。

4）联合体中标后，合同应由各成员的合法授权代表签字并加盖各成员公章，以便对联合体成员作为整体和他们各自作为独立体均具有法律约束力，但若该等签字或公章不齐全或缺乏，该联合体的牵头人的签署或类似的意思表示人具有代表该联合体的签署或意思表示的法律效力，并且据此各成员为履行合同应向采购代理机构与采购人承担连带责任。

5）联合体或其成员不得将其在合同项下的权利或义务全部或部分转让给第三人，有关分包事项或服务委托等须事先取得采购代理机构书面同意并且须遵守相关法律、法规、本次采购的全部相关规定。

6）联合体各方均不得同时再以自己独立的名义单独投标，也不得再同时参加其他的联合体投标。若该等情形被发现，其单独的投标和与此有关的联合体的投标均将被一并拒绝。

3.7投标人不得与采购人、采购代理机构等有利害关系。

4.投标费用

4.1投标人应承担所有与准备和参加投标有关的费用。

5.纪律

5.1投标人的投标行为应遵守中国的有关法律、法规和规章。

5.2投标人不得相互串通投标报价，不得妨碍其他投标人的公平竞争，不得损害采购人或其他投标人的合法权益，投标人不得以向采购人、评标委员会成员行贿或者采取其他不正当手段谋取中标。

5.2.1有下列情形之一的，属于投标人相互串通投标：

5.2.1.1投标人之间协商投标报价等投标文件的实质性内容；

5.2.1.2投标人之间约定中标人；

5.2.1.3投标人之间约定部分投标人放弃投标或者中标；

5.2.1.4属于同一集团、协会、商会等组织成员的投标人按照该组织要求协同投标；

5.2.1.5投标人之间为谋取中标或者排斥特定投标人而采取的其他联合行动。

5.2.2有下列情形之一的，视为投标人相互串通投标：

5.2.2.1不同投标人的投标文件由同一单位或者个人编制；

5.2.2.2不同投标人的投标文件载明的项目管理成员为同一人；

5.2.2.3不同投标人的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异；

5.2.2.4不同投标人的投标文件相互混装；

5.2.2.5不同投标人的投标保证金从同一单位或者个人的账户转出。

6.通知

6.1对与本项目有关的通知，采购代理机构将以书面（包括书面材料、信函、传真等，下同）或在本次采购公告刊登的媒体上发布公告并在兵团公共资源交易平台内发送变更通知及/或答疑文件的形式，向潜在投标人发出，传真和电话号码以潜在投标人的登记为准。收到通知的投标人须立即予以回复确认，但投标人未回复或采购代理机构未收到回复时，并不应当被理解为采购代理机构知道或应当知道投标人是否收到通知。因登记有误、传真线路故障或其它任何意外情形，导致所发出的通知延迟送达或无法到达投标人，采购代理机构不因此承担任何责任，有关的采购活动可以继续有效地进行。

- 二、采购文件

7.采购文件组成

7.1采购文件由采购文件目录所列内容组成。

8.踏勘现场

8.1本项目是否统一组织投标人踏勘现场见采购文件第二部分“投标人须知前附表”中第10项的规定。无论是否统一组织，投标人应对供货现场和周围环境进行勘察，以获取编制投标文件所需的资料。

8.2踏勘现场所发生的费用由投标人自行承担。采购人向投标人提供的有关供货现场的资料和数据，是采购人现有的能使投标人利用的资料。采购人对投标人由此而做出的推论、理解和结论概不负责。投标人未到供货现场实地踏勘的，中标后签订合同时和履约过程中，不得以不完全了解现场情况为由，提出任何形式的增加合同价款或索赔的要求。

8.3除非有特殊要求，采购文件不单独提供供货使用地的自然环境、气候条件、公用设施等情况，投标人被视为熟悉上述与履行合同有关的一切情况。

8.4除采购人原因外，投标人自行负责在踏勘现场中所发生的人员伤亡和财产损失。

9.知识产权

9.1投标人须保证，采购人在中华人民共和国境内使用投标货物、资料、技术、服务或其任何一部分时，享有不受限制的无偿使用权，不会产生因第三方提出侵犯其专利权、商标权或其它知识产权而引起的法律或经济纠纷。如投标人不拥有相应的知识产权，则在投标报价中必须包括合法获取该知识产权的一切相关费用。如因此导致采购人损失的，投标人须承担全部赔偿责任。

9.2投标人如欲在项目实施过程中采用自有知识成果，须在投标文件中声明，并提供相关知识产权证明文件。使用该知识成果后，投标人须提供开发接口和开发手册等技术文档。

10.答疑及采购文件的澄清和修改

10.1投标人如果对采购文件有疑问或要求进行澄清的，应按照采购文件第二部分“投标人须知前附表”第11项规定向采购代理机构提出。提出后，请投标人及时通过交易平台“答疑文件下载”栏目查看答疑文件或澄清文件。必要时，采购代理机构将组织相关专家召开答疑会，如召开，答疑会安排另行通知。

投标人在规定的时间内未对采购文件提出疑问或要求澄清的，采购代理机构将视其为同意，对在“答疑接受时间”后就采购文件内容提出的疑问及澄清要求将不予受理。

10.2无论出于何种原因，采购代理机构主动或出于解答投标人疑问对已发出的采购文件进行必要澄清或修改的，应当在采购文件要求提交投标文件截止时间15日前，以当面交接、邮寄、传真或电子邮件、网站披露等其中至少一种方式，向潜在投标人发出澄清、修改的补充文件。需要为此调整投标文件提交截止时间的，应当重新确定，并就变更后的投标截止时间重新发出通知。

特殊情况下，采购代理机构发布澄清、修改文件后，征得投标人同意，可不改变投标截止时间和开标时间。

10.3采购代理机构一旦对采购文件作出了澄清、修改，即刻发生效力，采购代理机构有关的补充文件，将作为采购文件的组成部分，对所有现实的或潜在的投标人均具有约束力，而无论是否已经实际收到上述文件。同时，采购代理机构和投标人的权利及义务将受到新的截止期的约束。

10.4采购代理机构对采购文件作出的澄清、修改在兵团公共资源交易平台内进行披露，请投标人及时关注并获取相关资料。因登记有误、线路故障或其它任何意外情形，导致投标人未及时获取的，采购代理机构不因此承担任何责任，且有关的采购活动继续有效地进行。当采购文件的澄清、修改及进行其他答复等就同一内容的表述不一致时，以最后发布的内容为准。

上述澄清、修改在交易平台上发布的同时，交易平台将通过第三方短信群发方式提醒投标人进行查询。此短信仅系友情提示，并不具有任何约束性和必要性，采购代理机构不承担投标人未收到短信而引起的一切后果和法律责任。

10.5澄清、修改文件发出后，投标人必须使用最新的答疑、澄清文件制作电子投标文件，否则将无法完成上传。

- 三、投标文件

11.投标文件的语言及计量单位

11.1投标人提交的投标文件（包括技术文件和资料、图纸中的说明）以及投标人与采购代理机构就有关投标的所有来往函电均应使用中文简体字。

11.2原版为外文的证书类文件，以及由外国人作出的本人签名、外国公司的名称或外国印章等可以是外文，但应当提供中文翻译文件并加盖投标人公章。必要时评标委员会可以要求投标人提供附有公证书的中文翻译文件或者与原版文件签章相一致的中文翻译文件。原版为外文的证书类、证明类文件，与投标人名称或其他实际情况不符的，投标人应当提供相关证明文件。

11.3除非采购文件另有规定，投标文件所使用的计量单位，应使用国家法定计量单位。

11.4对违反上述规定情形的，评标委员会有权要求投标人限期提供相应文件或决定对其投标予以拒绝。

11.5电报、电话、传真形式的投标概不接受。投标人的投标文件一律不予退还。

- 投标文件组成

供应商编写的投标文件应按下列顺序及内容提供:

一、投标函

二、法定代表人身份证明及授权委托书

三、开标一览表

四、投标报价明细表

五、投标保证金

六、供应商认为有必要提供的声明及文件资料

七、《中华人民共和国政府采购法》第二十二条应当具备的条件；

八、不参与围标串标承诺书

九、售后服务承诺书

十、商务条款偏离说明表

十一、投标人自行编写的技术文件

十二、投标人自行编写的服务文件

十三、供应商认为有必要提供的其他资料

13.投标文件的格式

13.1 招标文件附件及招标文件各章节提供了一部分用于编制投标文件时必要的格式，供应商应按此格式编制投标文件。

13.2 招标文件中未提供格式的部分由供应商自行编制。

14.投标报价

14.1所有投标报价均以人民币元为计算单位。只要投报了一个确定数额的总价，无论分项价格是否全部填报了相应的金额或免费字样，报价应被视为已经包含了但并不限于各项购买货物及其运送、安装、调试、验收、保险和相关服务等的费用和所需缴纳的所有价格、税、费。在其他情况下，由于分项报价填报不完整、不清楚或存在其他任何失误，所导致的任何不利后果均应当由投标人自行承担。

14.2投标人投报多包的，须对每包分别制作投标文件并报价。

154.3除非采购文件另有规定，不接受可选择或可调整的投标方案和报价，任何有选择的或可调整的投标方案和报价将被视为非响应性投标而被拒绝。

14.4本项目是否接受进口产品按照采购文件第二部分“投标人须知前附表中”中第15项的规定。

14.5投标人须严格按照报价明细表规定的内容填写货物单价以及其他事项。

15.6投标人对投标报价若有说明应在投标文件中显著处注明。

除政策性文件规定以外，投标人所报价格在合同实施期间不因市场变化因素而变动。

14.7对于有配件、耗材、选件、备件和特殊工具的货物，还应填报投标货物配件、耗材、选件表和备件及特殊工具清单，注明品牌、型号、产地、功能、单价、批量折扣等内容，该表格格式由投标人自行设计。投标人按照上述要求分类报价，其目的是便于评标，但在任何情况下并不限制采购人以其他条款签订合同的权利。

14.8最低报价不能作为中标的保证。

15.投标有效期

15.1本项目的投标有效期按照采购文件第二部分“投标人须知前附表中”中第17项的规定。投标有效期自开标之日起计算，短于规定期限的投标将按无效投标处理。

15.2在特殊情况下，采购代理机构可与投标人协商延长投标有效期。这种要求和答复都应以书面形式进行。此时，规定的投标保证金的有效期也相应延长。投标人可以拒绝接受延期要求而不会被没收保证金。同意延长有效期的投标人除按照采购代理机构要求修改投标有效期外，不能修改投标文件的其他内容。

16.投标内容填写说明

16.1投标人应详细阅读采购文件的全部内容。投标文件须对采购文件中的内容作出实质性和完整的响应，如果投标文件填报的内容不详，或没有提供采购文件中所要求的全部资料及数据，将可能导致投标被拒绝。

16.2投标文件须严格按照采购文件第六部分规定的格式提交，并按规定的统一格式逐项填写，不准有空项；无相应内容可填的项，应填写“无”、“未测试”、“没有相应指标”等明确的回答文字。由于编排混乱导致投标文件被误读或查找不到，其责任由投标人承担。投标文件未按规定提交或留有空项，将被视为不完整响应的投标文件，其投标有可能被拒绝。

16.3开标一览表为在开标仪式上唱标的内容，要求按格式统一填写，不得自行增减内容。

16.4投标人须注意：为合理节约政府采购评审成本，提倡诚实信用的投标行为，特别要求投标人应本着诚信精神，在本次投标文件的偏离表中，均以审慎的态度明确、清楚地披露各项偏离。若投标人对某一事项是否存在或是否属于偏离不能确定，亦必须在偏离表中清楚地表明该偏离事项，并可以注明不能确定的字样。任何情况下，对于投标人没有在偏离表中明确、清楚地披露的事项，包括可能属于被投标人在偏离表中遗漏披露的事项，一旦在评审中被发现存在偏离或被认定为属于偏离，则评标委员会有权视具体情形评审时予以处理，乃至对该投标予以拒绝。

16.5投标人必须保证投标文件所提供的全部资料真实可靠，并接受采购代理机构或评标委员会对其中任何资料进一步审查的要求。

16.6投标人在投标文件及相关文件的签订、履行、通知等事项的文件中的单位盖章、印章、公章等处均指与当事人全称相一致的电子签章或标准公章，不得使用其他形式（如带有“专用章”等字样的印章）。不符合本条规定的按无效投标处理。

- 四、投标保证金

17.投标保证金

17.1供应商应按照采购文件第二部分“供应商须知前附表”中第27项的规定交纳。投标保证金须于到账截止时间前到帐，并经采购代理机构确认。

17.2采购代理机构不接收以现金或汇票等其他形式递交的投标保证金。未按要求提交投标保证金的，将被视为无效投标。

17.3未中标的供应商的投标保证金在中标通知书发出之日起5个工作日内退还；中标人的投标保证金将在交纳履约保证金并于合同生效后5个工作日内退还。

17.4投标保证金退还一律采用网上银行转帐方式退还至供应商的汇款帐户，资金原路返回。

- 五、投标文件的递交

18.投标文件的密封和标记

18.1投标人应通过电子投标文件制作工具严格按采购文件要求制作投标文件，在投标截止时间前完成上传经过数字证书电子签章并加密的投标文件（加密和解密须用同一把数字证书）。投标人在投标截止时间前，可以对其所递交的投标文件进行修改并重新上传，但以投标截止时间前最后一次上传的投标文件为有效投标文件。

投标截止时间以新疆兵团政府采购网（http://ccgp-bingtuan.gov.cn/）显示的时间为准，逾期系统将自动关闭，未完成上传的投标文件视为逾期送达，将被拒绝。

18.2未加密的电子投标文件光盘应封装在信封中。封口处加盖投标人公章，封皮上注明项目编号、包号、项目名称、投标人名称，并注明“未加密的电子投标文件”字样。

投标人认为有必要提交的其他资料请于投标截止时间前一并提交。

18.3如果投标人未按上述要求密封及加写标记，采购代理机构对投标文件的误投和提前启封概不负责。对由此造成提前开封的投标文件，采购代理机构有权予以拒绝，并退回投标人。

18.4是否采用不见面开标方式详见投标人须知前附表，若本项目采用不见面开标，无需提供电子投标文件U盘、纸质投标文件。

19.投标文件的递交

19.1投标人应当在采购文件要求提交投标文件的截止时间前网上投标，并将未加密的电子投标文件光盘密封送达指定开标地点。

19.2在采购文件要求提交投标文件的截止时间之后送达的投标文件，为无效投标文件，采购代理机构将拒绝接收。

19.3是否采用不见面开标详见投标人须知前附表，若项目采用不见面开标。只需将加密电子投标文件在投标截止时间前通过新疆兵团政府采购网（http://ccgp-bingtuan.gov.cn/）上传完成。上传时必须得到电脑“上传成功”的确认回复后方为上传成功。逾期上传的或者未上传到平台的投标文件，采购人不予受理。

210.投标文件的修改和撤回

20.1投标人在递交投标文件后，可以修改或撤回其投标，但这种修改和撤回，必须在规定的投标截止时间前。在投标截止时间后，投标人不得要求修改或撤回其投标文件。

- 六、开标

21.开标

采用不见面开标方式

采购人在规定的投标截止时间（开标时间）和投标人须知前附表规定的地点开标。投标人的法定代表人或其委托代理人无需到达开标现场，仅需在任意地点通过新疆兵团政府采购网（http://ccgp-bingtuan.gov.cn/）不见面开标系统，使用CA密钥完成远程解密、提疑澄清、开标唱标、结果公布等交互环节。

法定代表人或法定代表人授权委托人参与远程交互，中途不得更换，在废标、澄清、提疑、传送文件等特殊情况下需要交互时，投标人一端参与交互的人员将均被视为是投标人的授权委托人或法人代表，投标人不得以不承认交互人员的资格或身份等为借口推脱，投标人自行承担随意更换人员所导致的一切后果。

- 七、评标步骤和要求

22.组建评标委员会

22.1采购代理机构根据有关法律法规和本采购文件的规定，结合采购项目的特点组建评标委员会，对投标文件进行评估和比较。评标委员会由五人以上单数组成，其中经济、技术等方面的专家不少于三分之二。

22.2参与过本项目的论证专家不得作为评标专家参加评标，采购人不得以专家身份参与评标。

23、资格审查

23.1公开采购采购项目开标结束后，采购人或者采购代理机构应当依法对投标人的资格进行审查。合格投标人不足3家的，不得评标。

24.初步评审

24.1评标委员会审查投标文件是否符合采购文件的基本要求：内容是否完整、资格证明文件是否合格、文件签署是否齐全、有无计算错误等。

24.2评标委员会审查投标文件是否实质上响应采购文件的要求。

1）实质上响应的投标是指与采购文件上的条款、条件和规格相符，没有重大偏离或保留，否则将视为无效投标。

2）重大偏离或保留系指投标货物的质量、数量和交付日期等明显不能满足采购文件的要求，或者实质上与采购文件不一致，纠正这些偏离或保留将对其他实质上响应要求的投标人的竞争地位产生不公正的影响。包括但不限于：

A、投标文件未按采购文件的规定签章的；

B、未按投标文件份数要求提交投标文件的；

C、报价超过项目预算或经评标委员会认定低于成本的；

D、投标有效期不足的；

E、联合体投标文件未附联合体投标协议书的；

F、不符合采购文件中有关分包规定的；

J、有串通投标或弄虚作假或有其他违法行为的；

H、投标人递交的电子投标文件（加密电子投标文件和未加密电子投标文件）均无法满足正常开标、评标使用功能的；

J、投标人名称或组织结构与领取采购文件时不一致且无有效变更证明的；

K、不符合采购文件中规定的其他实质性要求。

24.3投标文件的细微偏差是指在实质上响应采购文件要求，但在个别地方存在漏项或者提供了不完整的技术信息和数据等情况，并且补正这些遗漏或者不完整，不会对其他投标人造成不公正的结果。细微偏差不影响投标文件的有效性。

24.4初步评审中，对明显的文字和计算错误按下述原则处理，若出现相互矛盾之处，应以排列在先的原则为准优先处理：

1）投标文件中的开标一览表与明细表内容不一致的，以开标一览表为准。

2）如果以文字表示的数据与数字表示的有差别，以文字为准修正数字。如果大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；

3）如果单价乘以数量不等于总价，以单价为准修正总价，但单价金额小数点有明显错位的，应以总价为准，并修改单价。如果明细价格相加不等于汇总价格，以明细价格为准。

4）调整后的数据对投标人具有约束力，投标人不同意以上修正，其投标将被拒绝。

24.5评标委员会对投标文件的判定，只依据投标文件内容本身，不依据其他外来证明。

25.投标的澄清

25.1评标委员会有权要求投标人对投标文件中含义不明确、对同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误等内容作必要的澄清、说明或者补正。该要求应当采用书面形式，并由评标委员会成员签字。评标委员会不接受投标人主动提出的澄清、说明或者补正。

25.2投标人必须按照评标委员会通知的内容和时间做出书面答复，该答复经法定代表人或授权代理人的签字认可，将作为投标文件内容的一部分。澄清、说明或者补正不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。投标人拒不按照要求对投标文件进行澄清、说明或者补正的，评标委员会可拒绝该投标。

25.3如评标委员会一致认为某个投标人的报价明显不合理，有降低质量、不能诚信履行的可能时，评标委员会有权决定是否通知投标人限期进行书面解释或提供相关证明材料。若已要求，而该投标人在规定期限内未做出解释、作出的解释不合理或不能提供证明材料的，经评标委员会取得一致意见后，可拒绝该投标。

25.4公开采购采购项目开标结束后，采购人或者采购代理机构应当依法对投标人的资格进行审查。合格投标人不足3家的，不得评标。

26.详细评审

26.1评标委员会只对实质上响应采购文件的投标进行评价和比较；评审应严格按照采购文件第二部分“投标人须知前附表”中第30项规定以及采购文件的要求进行。具体要求等详见采购文件第四部分“评审方法”。

26.2评标委员会依法独立评审，严格遵守评审工作纪律。对需要共同认定的事项存在争议的，按照少数服从多数的原则作出评审结论。持不同意见的评标委员会成员应当在评标报告上签署不同意见并说明理由，不签署不同意见的视为同意。

27.确定中标人

27.1使用综合评分法的采购项目，提供相同品牌产品且通过资格审查、符合性审查的不同投标人参加同一合同项下投标的，按一家投标人计算，评审后得分最高的同品牌投标人获得中标人推荐资格；评审得分相同的，由采购人或者采购人委托评标委员会按照采购文件规定的方式确定一个投标人获得中标人推荐资格，采购文件未规定的采取随机抽取方式确定，其他同品牌投标人不作为中标候选人。

27.2 评标委员会根据评审结果及采购文件的规定确定中标人。

28.评标过程要求

28.1开标之后，直到签订合同止，凡是属于审查、澄清、评价和比较投标的有关资料以及定标意向等，均不向投标人或者其他与评标无关的人员透露。

28.2在确定中标人之前，投标人试图在投标文件审查、澄清、比较和评标时对评标委员会、采购人和采购代理机构施加任何影响都可能导致其投标无效。

28.3电子招投标的应急措施

28.3.1电子开标、评标如出现下列原因，导致系统无法正常运行或无法正常评标时，应采取应急措施。

（1）系统服务器发生故障，无法访问或无法使用系统；

（2）系统的软件或数据库出现错误，不能进行正常操作；

（3）系统发现有安全漏洞，有潜在的泄密危险；

（4）病毒发作或受到外来病毒的攻击；

（5）出现其他不可抗拒的客观原因造成开评标系统无法正常使用。

出现上述情况时，应对未开标的暂停开标。已在系统内开标、评标的立即停止。采取应急措施时，必须对原有资料及信息作出妥善保密处理。

29.投标人瑕疵滞后发现的处理规则

29.1无论基于何种原因，各项本应作拒绝处理的情形即便未被及时发现而使该投标人进入初审、综合评审或其他后续程序，包括已经签订合同的情形，一旦投标人被拒绝或该投标人的此前评议结果被取消，其现有的位置将被其他投标人依序替代，相关的一切损失均由该投标人承担。

30.采购项目废标

30.1在评标过程中，评标委员会发现有下列情形之一的，应对采购项目予以废标：

1）符合专业条件的供应商或者对采购文件作实质响应的供应商数量不足，导致进入详细评审、打分阶段的供应商不足3家的；

2）投标人的报价均超过了采购预算；
3）出现影响采购公正的违法、违规行为的；
4）因重大变故，采购任务取消的。

30.2投标人存在下列情况之一的,投标无效；

(一)未按照采购文件的规定提交投标保证金的；

(二)投标文件未按采购文件要求签署、盖章的；

(三)不具备采购文件中规定的资格要求的；

(四)报价超过采购文件中规定的预算金额或者最高限价的；

(五)投标文件含有采购人不能接受的附加条件的；

(六)法律、法规和采购文件规定的其他无效情形；

- 八、履约保证金

31.履约保证金

31.1履约保证金按照采购文件第二部分“投标人须知前附表”中第31项规定。

- 九、代理服务费

32.代理服务费

32.1代理服务费、公证费按照采购文件第二部分“投标人须知前附表”中第32项的规定由中标人交纳，请投标人在测算投标报价时充分考虑这一因素。

十、签订、审核合同

33.中标通知

33.1中标人确定后,采购代理机构将在相关政府采购信息发布媒体上发布中标公告，并以书面形式向中标人发出中标通知书，但该中标结果的有效性不依赖于未中标的投标人是否已经收到该通知。中标人应按照上述第31、32条的规定交纳履约保证金和代理服务费并经采购代理机构确认后，委派专人持介绍信或授权书和身份证件前往采购代理机构领取中标通知书。中标通知书对采购人和中标人具有同等法律效力。中标通知书发出以后，采购人改变中标结果或者中标人放弃中标，应当承担相应的法律责任。

33.2采购代理机构对未中标的投标人不作未中标原因的解释，但中标结果的有效性不以未中标的投标人是否收到相应的通知为前提。

33.3中标通知书是合同的组成部分。

34.签订合同

34.1中标人须在中标通知书发出之日起30日内与采购人签订采购合同。

34.2中标人须按照采购文件、投标文件及评标过程中的有关澄清、说明或者补正文件的内容与采购人签订合同。中标人不得再与采购人签订背离合同实质性内容的其他协议或声明。

34.3采购人如需追加与合同标的相同的货物，在不改变合同其他条款的前提下，提交追加合同的申请报经同级财政部门、兵团公共资源交易中心审核后，可与中标人签订补充合同，但所有补充合同的采购金额不得超过原合同金额的百分之十。

34.4中标人一旦中标及签订合同后，不得转包，亦不得将合同全部及任何权利、义务向第三方转让。

34.5中标人不履行合同的，采购人可在报经同级人民政府财政部门核准后，与排位在中标人之后的第一位中标候选供应商签订合同，以此类推；或在报经同级人民政府财政部门核准后重新组织采购。

34.6违反334.1条、33.2条的规定，给对方造成损失的，应承担赔偿责任。

- 十一、处罚、询问和质疑

35.处罚

35.1发生下列情况之一，投标人的保证金不予退还；情节严重的将其列入不良记录名单。

1）开标后在投标有效期内，投标人撤回其投标；

2）中标后无正当理由不与采购人签订合同的；

3）中标人与采购人订立背离合同实质性内容的其他协议；

4）将中标项目转让给他人，或者在投标文件中未说明，且未经采购代理机构同意，将中标项目分包给他人的；

5）存在串通投标行为的；

6）存在弄虚作假或提供虚假材料谋取中标的；

7）投标人其他未按采购文件规定和合同约定履行义务的行为。

36．询问

36.1投标人对采购事项有疑问的，可以向采购人或采购代理机构提出询问。

37.投标人有权就采购事宜提出质疑

37.1投标人认为采购文件、采购过程和中标结果使自已的权益受到损害的，可以在知道或者应知其权益受到损害之日起7个工作日内，以书面形式提出质疑。

37.2质疑应当按照《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国政府采购法实施条例》、《政府采购质疑和投诉办法》等法律法规的相关规定，以书面形式向采购代理机构提出。

37.3质疑书应当附上相关证明材料，否则质疑将视为无有效证据支持，将被予以驳回，并不得以上述理由要求延长质疑有效期。未递交投标文件的供应商，其未参加后续采购活动，不得对递交投标文件截止后的采购过程、采购结果提出质疑。

37.4质疑人可以采取直接送达或者邮寄方式提交质疑书。采购代理机构收到质疑书后，对质疑书进行审查，对符合质疑条件的将办理签收手续，自签收质疑书之日起即为受理。

37.5采购代理机构将在受理书面质疑后7个工作日内审查质疑事项，作出答复或相关处理决定，并以书面形式通知质疑人和其他相关供应商，但答复的内容不涉及商业秘密。

37.6投标人进行虚假和恶意质疑的，采购代理机构将提请有关部门将其列入不良记录名单，在一至三年内禁止参加政府采购活动，并将处理决定在相关政府采购媒体上公布。

37.7质疑人对答复不满意以及采购代理机构未在规定的时间内作出答复的，可以在答复期满后15个工作日内向财政部门投拆。

- 十二、保密和披露

38.保密和披露

38.1投标人自领取采购文件之日起，须承担本采购项目保密义务，不得将因本次采购获得的信息向第三人外传。由采购人向投标人提供的图纸、详细资料、样品、模型、模件和所有其它资料，被视为保密资料，仅被用于它所规定的用途。除非得到采购人的同意，不能向任何第三方透露。开标结束后，应采购人要求，投标人应归还所有从采购人处获得的保密资料。

38.2采购代理机构有权将投标人提供的所有资料向有关政府部门或评审标书的有关人员披露。

38.3在采购代理机构认为适当时、国家机关调查、审查、审计时以及其他符合法律规定的情形下，采购代理机构无须事先征求投标人同意而可以披露关于采购过程、合同文本、签署情况的资料、投标人的名称及地址、投标文件的有关信息以及补充条款等，但应当在合理的必要范围内。对任何已经公布过的内容或与之内容相同的资料，以及投标人已经泄露或公开的，无须再承担保密责任。

- 第三部分  采购需求

- 采购要求

- 机电技能实训基地数控仿真及电气实训室设备采购清单

| 序号 | 产品名称 | 单位 | 数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 数控仿真软件 | 节点 | 31 |  |
| 2 | 制造工程师软件 | 节点 | 5 |  |
| 3 | 数控车软件 | 节点 | 5 |  |
| 4 | 计算机 | 套 | 37 |  |
| 5 | 电脑双联桌及学生凳 | 套 | 18 |  |
| 6 | 教师桌椅 | 套 | 1 |  |
| 7 | 交换机 | 台 | 1 |  |
| 8 | 综合布线 | 节点 | 36 |  |
| 9 | 实训室文化建设 | 批 | 1 |  |
| 10 | 智慧黑板 | 套 | 1 |  |
| 11 | 空调 | 台 | 1 |  |
| 12 | 电气自动化实训柜 | 套 | 12 |  |
| 13 | 实训柜计算机 | 套 | 12 |  |
| 14 | 实训柜学生凳 | 个 | 24 |  |
| 15 | 工业扫地机 | 台 | 1 |  |
| 16 | 网孔版斜面式四工位维修电工技能实训系统 | 套 | 8 |  |
| 17 | 网孔版斜面式四工位维修电工技能实训系统 | 套 | 18 |  |
| 18 | 嵌入式一体机 | 台 | 2 |  |
| 19 | 智能产线数字化虚拟调试应用平台 | 套 | 1 |  |
| 20 | 实训室储物柜 | 批 | 1 |  |
| 备注：上述设备设施所涉及安装管道、线缆等辅材均由中标单位实施，所产生费用包含在中标价中。 |  |  |  |  |

2、详细技术参数

| 序号 | 型号名称 | 数量 | 技术参数 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 数控仿真软件 | 31节点 | 1、★数控加工仿真软件要求包括数控车、数控铣和加工中心，不少于二十种品牌的100多个数控系统，至少含有200个国内外主流机床厂的操作面板。包含Fanuc0i、Fanuc 18i、Fanuc21i、SINUMRIK 802S/C、SINUMRIK 802D、SINUMRIK 810/840D、SINUMRIK 840D sl、SINUMRIK 828D、SINUMRIK 808D、HEIDENHAIN iTNC530、MORI SEIKI MSX-501III、MORI SEIKI MSX-805III、PA8000、MITSUBISHI M70、HAAS VF、HAAS ST、DECKEL FP4、NCT104、Romi Mach9、DASEN 3i、HNC808DT、HNC 818M/T、HNC210A T、HNC210BM、GSK 25iM、GSK 980TDb、GSK928TD-L、GSK980MDi、KND 2000TCi、Mazak410M、Mazak100-II T、FAGOR 8055、GREAT-150i、WA31D，RENHE 32T、SKY2003N M等数控系统。 2、仿真系统的功能要求： 1）★数控机床类型包括车床（前置刀架车床及后置刀架车床,四工位、八工位、十二工位刀架、十六工位刀架）、铣床、加工中心（包含换刀机械手），刀架可设置为立式刀架、卧式刀架，换刀速度可调。包括多种机床型号（Doosan、WIA、DISCOVERY、HardinGe等）。 2）★可设置非单步运行程序的时候有关闭机床门的报警提示信息，保证程序保护开关可调整设置。 3）加工速度方面：可调节加工的步长，加工图形显示加速，模型的显示精度。 4）★每一把刀具加工刀路轨迹的颜色可进行修改，每把刀具加工后的工件显示颜色可进行修改以区别不同的刀具加工不同的区域，方便用户查看加工效果。 5）能够显示模式切换，在加工完工件后突出整体加工的零件，方便用户查看完整的三维零件模型。 6）★能够快速模拟出加工程序，模拟过程中不需要刀具进行进给，直接显现出工件按照程序切削后的模型。 7）可保存工程文件，工程文件信息包括工件信息、NC程序信息、刀具信息、刀补信息、夹具信息等，也可以单独保存各个所需信息。 8）★可仿真数控机床操作的整个过程例如：毛坯定义（支持导入CAD模型），工件装夹，百分表校正工装、压板安装，基准对刀，安装刀具，机床手动操作等。 9）选择毛坯可以选择几十种不同的材料，并且可以定义毛坯的颜色。 10）可以定义刀具轨迹的颜色，定义每把刀具完成加工后的工件颜色。 11）车床工件可以进行掉头加工，铣床加工中心工件可以多次翻转多次装夹进行加工。 12）★支持与实际机床对刀方式一致的手动对刀功能；铣床以及加工中心具有基准芯棒和寻边器对刀功能并支持使用对刀仪对刀;车床对刀为直径测量法；支持定位快速对刀方便程序模拟。 13）★加工特点：可实时显示零件加工过程、冷却液、加工声效、铁屑等，并且 车床具有中心架、尾座辅助加工；车刀可以旋转安装角度进行切削加工；加工中心具有加工过程中碰撞断刀效果； 14）软件支持ISO-1056准备功能码（G代码）、辅助功能码（M代码）及其它指令代码，同时支持各系统自定义代码以及固定循环。如FANUC的G50.3预置工件坐标系指令，镜像G51，旋转G68\G69，多头螺纹加工G78指令；SINUMRIK的模态指令；软件支持AB类宏程序，如SINUMRIK的R参数编程，FANUC、HNC、GSK、KND等系统大赛类宏程序的嵌套循环编程；支持脉冲编程方式、英制显示界面及英制尺寸编程。 15）★软件采用数据库统一管理的刀具材料、特性参数库；含数百种不同材料、类型和形状的车刀、铣刀，如梯形螺纹刀、端面槽刀、丝锥、燕尾铣刀、螺纹铣刀、精镗刀、键槽铣刀等；支持用户自定义刀具及相关特性参数。 16）★可以导入各种CAD/CAM软件生成或自行编辑的数控程序，如PRO-E、UG、CAXA-ME、MASTCAM等；数控程序的编辑、输入(支持键盘输入)、输出；可实现数控程序预检验和运行中的动态检查以及生成刀具轨迹线，同时提供可视化数控代码调试工具，能够对照轨迹线和程序进行检查来修改程序。 17）★测量：基于剖面图的铣床工件自动测量，可实现对零件模型的三维测量功能。采用游标卡尺和螺旋测微器的车床工件智能测量。可以对加工工件的直径、长度、圆弧半径、距离、螺纹等进行精准测量，车床铣床可精确至0.001mm，基于刀具切削参数零件表面粗糙度的测量。 18）手动、自动加工等模式下的实时碰撞检测；包括刀柄、卡盘、刀架、刀具、夹具、工作台等之间的碰撞检查，机床行程越界，主轴不转时刀柄刀具与工件等的碰撞，并且支持设置评分标准并对错误信息进行实时评分。 19）★模拟加工后，可以生成包含工件信息、NC程序、加工零件、操作过程以及操作评价情况。 20）实现工艺分配：加工中心可导入车削仿真后的零件模型进行铣削加工。 21）考试系统：包括题库管理、试卷管理、考试过程的管理、自动保存、灾难恢复以及试卷自动评分；也可以根据事先设定的评分标准对考试的操作过程及工件尺寸进行自动评分。 22）课堂练习需要能够把习题发送给学生机，学生做完习题再回发给教师机，形成课堂的师生互动。 23）学生在自测的时候可以自行修改评分标准。 24）软件自带AVI文件的录制和回放、Windows系统的宏录制和回放。 25）★支持插补过程模拟，支持多语言实时切换，支持双屏显示。 3、打★项要求投标现场提供演示图片。 |  |
| 2 | 制造工程师 | 5节点 | 单个节点单个加密狗 1、集成二维绘图、三维造型和加工制造。 2、提供创新模式和工程模式两种零件建模（三维造型）方式，支持用户构建3D模型，支持用户进行基于历史特征的全参数化设计。 3、三维实体造型功能 ：基于鼠标拖放设计元素的三维设计方式，提供基本图素、高级图素及对用户开放的自定义图素。具备拉伸、旋转、放样、导动、抽壳、过渡、拔模特征造型方式以及对特征的编辑、修改、物性计算和干涉检查功能。 4、具备三维曲面设计功能：具备直纹面、旋转面、导动面、放样面、边界面、网格面生成方式，每种生成方式下还有不同的选项。可以实现实体表面与曲面之间的转换、曲面加厚成实体以及封闭曲面转为实体。 5、在同一环境下进行零件设计和装配设计功能：提供拖放和三维球的无约束装配和基于约束的装配，装配环境与零件设计环境统一并可建立零件与装配之间的关联关系。 6、三轴加工功能：多样化的加工方式可以安排从粗加工、半精加工到精加工的加工工艺路线，高效生成刀具轨迹。提供平面区域粗加工、等高线粗加工等粗加工方式；平面轮廓、轮廓导动、曲面轮廓、曲面区域、参数线、投影线、等高线、扫描线、平面、笔式清根、曲线投影、三维偏置、轮廓偏置多种精加工功能。 7、雕刻加工：提供图像浮雕加工、影像雕刻加工、曲面图像浮雕加工雕刻加工功能。 8、知识加工：通过运用知识加工， 经验丰富的编程者则可以将加工的步骤、刀具、工艺条件进行记录、保存和重用，大幅提高编程效率和编程的自动化程度；数控编程的初学者可以快速学会编程，共享经验丰富的编程者的经验和技巧，并且随着企业加工工艺知识的积累和规范化，可形成企业标准化的加工流程。 9、加工工艺控制：提供丰富的工艺控制参数，可以方便地控制加工过程，使编程人员的经验得到充分的体现。丰富的刀具轨迹编辑功能可以控制切削方向以及轨迹形状的任意细节，提高机床的进给速度，可得到高品质的加工效果和加工效率。 10、加工轨迹仿真：提供轨迹仿真手段以检验数控代码的正确性。轨迹仿真支持线框仿真和实体仿真。线框仿真显示刀具沿轨迹轮廓的运动过程，让用户快速了解轨迹运动情况；实体真实感仿真模拟加工过程，显示加工余量；自动检查刀具切削刃、刀柄在加工过程中是否存在干涉现象。确保加工正确无误。 11、查询功能：可查询坐标、距离、角度以及图素属性。 12、通用后置处理：提供的后置处理器，无需生成中间文件就可直接输出G代码指令。系统不仅可以提供常见的数控系统后置格式，用户还可以自定义专用数控系统的后置处理格式。 13、★提供系统CPI空间圆弧后置处理技术。 14、★可直接读取EXB、DWG、DXF、IGES、DAT类型的文件生成的图形,完成加工编程，生成加工代码。 15、★机床通信：具有FANUC、SIEMENS、华中数控、广州数控系统通信功能。 |  |
| 3 | 数控车软件 | 5节点 | 单个节点单个加密狗 1、★机床通信：具有FANUC、SIEMENS、华中数控、广州数控系统通信功能。 2、可以绘制任意复杂的图形，可通过DXF、IGES数据接口与其它系统交换数据。 3、具有功能强大、使用简单的轨迹生成及通用后置处理功能，包括如下： 轮廓粗车：实现对工件外轮廓表面、内轮廓表面和端面的粗车加工，用来快速清除毛坯的多余部分； 轮廓精车：实现对工件外轮廓表面、内轮廓表面和端面的精车加工； 切槽：该功能用于在工件外轮廓表面、内轮廓表面和端面切槽； 钻中心孔：该功能用于在工件的旋转中心钻中心孔； 车螺纹：该功能为非固定循环方式加工螺纹，可对螺纹加工中的各种工艺条件，加工方式进行灵活的控制； 螺纹固定循环：该功能采用固定循环方式加工螺纹；异形螺纹加工：该功能支持异形螺纹加工； 参数修改：对生成的轨迹不满意时可以用参数修改功能对轨迹的各种参数进行修改，以生成新的加工轨迹； 刀具管理：该功能定义、确定刀具的有关数据，以便于用户从刀具库中获取刀具信息和对刀具库进行维护； 轨迹仿真：对已有的加工轨迹进行加工过程模拟，以检查加工轨迹的正确性。 4、可按加工要求生成各种复杂图形的加工轨迹。 5、通用的后置处理模块使可以满足各种控制系统的代码格式，可输出G代码，并可对生成的代码进行校验及加工仿真。 6、具有 CAD 软件的强大绘图功能和完善的外部数据接口。 7、通用后置处理：提供的后置处理器，无需生成中间文件就可直接输出G代码指令。 |  |
| 4 | 计算机 | 37套 | 1.机型：商用计算机 2.CPU：i5 10代以上； 3.主板：Intel H470主板芯片组； 4.内存：16GB DDR4 2666 UDIMM； 5.硬盘：1T SATA3 7200rpm 硬盘，+512GB SSD M.2 2242 NVMe TLC； 6.显卡：4GB独立显卡； 7.网卡：集成100/1000MB自适应网卡； 8.声卡：集成HD Audio，支持5.1声道（提供前2后3共5个音频接口Vincent.Jack） 9.扩展槽：≥1个PCI-E*16，≥2个PCI-E*1 10.接口：10个USB接口（前置2个USB 3.2 Gen2，4个USB 3.2 Gen1. 后置4个USB 2.0）、PS/2接口、串口、VGA+HDMI接口（VGA非转接） 11.键盘、鼠标：防水菌键盘、抗菌鼠标 12.电源：260W 85Plus节能电源 13.机箱：标准MATX立式机箱，采用蜂窝结构，散热更为有效；顶置开关，顶置提手，机箱体积≤13.6L 14.显示器：≥23英寸，分辨率1980x1080 |  |
| 5 | 电脑双联电脑桌及学生凳 | 18套 | 双联电脑桌18张 课桌采用钢木结构，上下层分体设计，桌面和桌体自成一体，整体布局简洁美观，符合人体力学原理； 尺寸：L1400、W600、H750mm(后期根据实际场地最终确认尺寸） 桌面采用三聚氰胺板，木纹贴面，厚度25mm，环保等级E1级； 桌腿采用1.2mm厚方钢钢管，侧板和前挡板采用冲圆孔钢板，美观且具有散热功能； 钢材表面经除油、除锈、酸洗、磷化、钝化等预处理后，用环氧树脂粉末静电喷涂，并经恒温烘烤等工艺制成； 隐藏式滑轨托盘，可容纳键盘、鼠标； 学生凳子：铁腿木面方凳 |  |
| 6 | 教师电脑桌椅 | 1套 | 教师电脑桌： 尺寸：L340mm、W240mm、H430mm； 钢腿厚度1mm，坚固耐用； 板凳面板：优质免漆三聚氰胺板，厚度18mm，环保等级E1级。 教师椅： 1．面料材质：网布；材质：金属 2．五星脚材质：钢制脚 |  |
| 7 | 交换机 | 1台 | 交换容量≥430Gbps，转发性能≥140Mpps 固化10/100/1000M以太网端口≥48，固化10G/1G SFP+光接口≥4个； 要求所投设备MAC地址≥16K 支持生成树协议STP(IEEE 802.1d)，RSTP(IEEE 802.1w)和MSTP(IEEE 802.1s)，完全保证快速收敛，提高容错能力，保证网络的稳定运行和链路的负载均衡，合理使用网络通道，提供冗余链路利用率。 支持IPV4/IPV6静态路由 支持专门针对CPU保护机制的CPP功能，可将送CPU的报文，如ARP报文的速率进行限制，使CPU的使用率降低到10%以内，保障CPU安全。 支持专门基础网络保护机制的NFPP功能，支持多种类型的防护，如ARP防护，当ARP速率超过攻击水线，对有攻击行为的用户进行隔离，保证设备和整网的安全稳定运行。 设备自带云管理功能，即插即用，可随时查看网络健康度，告警及时推送，有日记事件供回溯 |  |
| 8 | 综合布线 | 36节点 | 1.强弱电分开走线距离不得小于15厘米，超六类双绞线，地线必须接通，线径不小于2.5平方。每个线路进行打标防水贴标记。电源插排防雷电，符合国标； |  |
| 9 | 实训室文化建设 | 1批 | 1.实训室文化元素设计； 2.实训室文化内容建设； 3.根据学校实际情况进行效果图设计； 4.室内遮光窗帘，无透光率； |  |
| 10 | 智慧黑板 | 1套 | 一、接口与整机设计 1.整机采用全金属外壳，三拼接平面一体化设计，屏幕边缘采用金属圆角包边防护，整机背板采用金属材质。无推拉式结构，外部无任何可见内部功能模块连接线。主副屏过渡平滑并在同一平面，中间无单独边框阻隔。采用安全性外观设计，屏幕尺寸不小于86寸，整机采用全金属外壳设计，边角采用弧形设计，表面无尖锐边缘或凸起。外部无任何可见内部功能模块的连接线。 2.为保证老师可快速调用教学功能，设备需提供不少于6个前置功能性按键。包括开关机、音量大小等基础功能。 3.为防止学生操作设备进行无关教学的活动，设备需支持触摸锁定及按键锁定，锁定后无法随意自由操作，为防止学生私自解除触摸锁定功能，设备使用时需插入USB key、加密狗等形式进行解锁，拒绝通过前置按键直接解锁。 4.为便于老师进行设备连接，整机需具备前置Type-C接口，通过Type-C接口实现音视频输入。 5.为便于老师操作，Type-C接口需具备触摸回传功能。外接电脑设备通过TypeC线连接至整机TypeC口，即可把外接电脑设备画面投到整机上，同时在整机上操作画面，可实现触摸电脑的操作，无需再连接触控USB线。6.整机内置无线网络模块，PC模块无任何外接或转接天线、网卡可实现Wi-Fi无线上网连接和AP无线热点发射。 7.内置摄像头、麦克风，无外接线材连接，无可见模块化拼接，未占用整机设备端口。 8.整机内置非独立的高清摄像头，支持远程巡课应用，摄像头像素数≥800万，对角角度≥120°。具备摄像头工作指示灯，摄像头运行时，有指示灯提示。若投标产品不具备内置摄像头，视为无效投标。 9.Wi-Fi和AP热点均支持频段 2.4GHz/5GHz ，满足IEEE 802.11 a/b/g/n/ac标准。Wi-Fi和AP热点工作距离≥12m。 10.设备支持通过前置面板物理按键一键启动录屏功能，可将屏幕中显示的课件、音频内容与老师人声同时录制。 11.整机内置专业硬件自检维护工具（工具与整机为同一厂家生产开发），可对整机触摸框、PC模块、光感系统等模块进行检测，同时生成检测提示供查看，同时可对Android系统运行内存、垃圾文件进行清理。支持直接扫描系统提供的二维码进行在线客服问题报修。 12.为便于不同操作习惯的老师进行设备操作。需支持锁定屏幕触摸和整机前置按键，可通过遥控器、十指长按屏幕5秒、软件菜单实现该功能，也可通过前置面板的物理按键以组合按键的形式进行锁定/解锁。 二、显示、触摸与功能 1.交互平板屏幕采用3840*2160分辨率LED液晶屏，玻璃表面硬度≥8H，具备防眩光钢化玻璃。 2.整机采用红外触控技术， Windows下10点或以上触控， Android系统中10点或以上触控。整机Android系统版本不低于Android9.0，内存不低于2GB，存储空间不低于8GB。 3.支持传屏功能，可以将外部电脑的屏幕画面通过无线方式传输到整机上显示。 4.为了方便教师快速录制课堂微课，交互平板前置物理按键，可通过此物理按键快速调用录屏功能，同步录制屏幕中的画面和声音，并自动保存成为标准格式视频，方便老师导出。 5.智能一键式设计：仅使用一个物理按键即可完成整机（包括windows以及Android系统）的开机、关机、节能熄屏/唤醒功能。 6.具备智能手势识别功能，在任意信号源通道下可识别五指上、下、左、右方向手势滑动并调用响应功能，支持将各手势滑动方向自定义设置为无操作、熄屏、批注、桌面、半屏模式。 7.嵌入式Android操作系统下，互动白板支持不同背景颜色，同时提供学科专用背景，如：五线谱、信纸、田字格、英文格、篮球和足球场地平面图。 8.无PC状态下，嵌入式系统内置互动白板支持十笔书写及手掌擦除（手掌擦除面积根据手掌与屏幕的接触面大小自动调整）。支持10种以上平面图形工具，支持8种以上立体图形工具。 9.为方便教师传输文件，USB接口都可实现在windows系统与Android系统进行文件传输，无需进行区分。在嵌入式Android操作系统下，能对TV多媒体USB所读取到的文件进行自动归类，可快速分类查找文档、板书、图片、音视频，检索后可直接在界面中打开。 三、安全管理（软件需与设备为同一生产厂家） 1.为保证设备安全，降低设备维护难度，整机关机状态下，通过长按电源键进入设置界面后，可点击屏幕选择恢复整机系统及Windows操作系统到出厂默认状态，无需额外工具辅助。 2.为保证信息安全，自带安全管控软件，支持对系统盘进行垃圾清理、大文件迁移，释放系统盘空间占用，提升设备运行速度。 3.为保证安全管控软件不被误操作删除，安全软件具备自我保护系统，用户无法通过传统方法（卸载或者关闭程序）来终止其的运行，删除时，需要软件删除密码验证。从而保护管理员可有效的管控设备。 4.为便于老师教学，产品桌面提供收纳显示教师教学常用的教学资源和教学应用入口，方便教师快速授课，支持最小化模式，不影响授课界面内容展示。 5.厂家应提供线上学习平台与线上售后渠道保障教师的顺利使用。 四、OPS模块： 1.处理器：Intel Core i5 及以上，内存：8G DDR4 笔记本内存或以上配置，硬盘≥256G SSD 固态硬盘，采用抽拉内置式模块化电脑，抽拉内置式，PC模块可插入整机，可实现无单独接线的插拔。 2.具有独立非外扩展的电脑USB接口：≥3路USB。≥1 路 HDMI ； 3.按压式卡扣方式设计无需工具即可快速拆卸电脑模块，具有标准PC防盗锁孔，确保电脑模块安全防盗. 五、 白板软件（软件需与设备为同一生产厂家） 1.教学软件为全校教师提供可扩展，易于学校管理，安全可靠的云存储空间，根据每名教师使用时长与教学资料制作频率提供可扩展升级至不小于200G的个人云空间。 2.为便于学校听课评课，白板软件自带评课功能，在白板软件中，可直接打开评课，老师通过二维码扫描即可快速进行评课，评课后在学校平台可直接显示评课统计结果。为保证使用稳定性，必须在白板软件界面下，平台需与设备为同一厂家。 3.出于课件私密性考虑，教学软件须一体的信息化教学账号体系；根据教师账号信息将教师云空间匹配至对应学校、学科校本资源库。 4.互动教学课件支持分享至学校校本资源库，学段学科根据教师个人信息自动匹配，分享后课件全校教师可见，并可直接下载使用。校本资源库支持按学科、学段进行快速查找，同时支持关键词精准检索。 5.提供至少30种应用于文本、形状、图片等课件元素的触发动画，可对动画的设置触发条件、动画声效、动画时长、动画延迟和动画方向进行自定义设置。 6.支持课件内所有的元素对象创建超链接，可链接到对象所在课件的相关页面、网页、文档等。 7.为方便老时间课件的传阅，软件需支持互动教学课件支持定向精准分享：分享者可将互动课件、课件组精准推送至指定接收方账号云空间，接收方可在云空间接收并打开分享课件； 8.积极响应名校网络课的政策需求，软件需带直播课堂功能，老师可在白板软件中提前创建直播课堂，并关联个人空间中的课件，生成听课码，学生只需微信扫码即可快速加入直播课堂，老师还可实时下发客观答题，学生可远程实时互动答题，并进行课堂发言和同步板书书写。 9.AI智能纠错：软件内置的AI智能语义分析模块，可对输入的英文文本的拼写、句型、语法进行错误检查，并支持一键纠错。 10.为了方便教学反思，支持在白板软件中一键对课堂进行内容实录并选择上传平台，可对实录内容进行语音识别，转化为文字。支持对实录的课件根据课件翻页时间自动切片打点，包括翻页、跳转至任意指定页、支持画笔、橡皮擦、撤销等工具的调用，互动教学游戏中所有元素都可二次拖动，方便对课件进行预览学习。 11.为方便老师利用软件互动功能在原有PPT基础上修改课件，需支持用户在软件中打开pptx格式文件，且用户可在软件中自由编辑原文件中的图片、文字、表格等元素，并支持修改原文件中的动画。 12.出于方便教师快速定位讲解关键教学内容，软件需支持对音频、视频文件进行关键帧标记，可在音、视频进度条任意位置自由设置关键帧播放节点。 13. 为方便老师快速处理图片素材，需支持快捷抠图，无需借助专业图片处理软件，即可在白板软件中对导入的图片进行快捷抠图、去背景，处理后的图片主体边缘没有明显毛边，可导出保存成PNG格式。方便老师制作课件。 14.为更好的提升课堂互动性做到寓教于乐，软件需支持创建判断题竞赛游戏，教师可设置正确项／干扰项，让两组学生进行判断对错游戏竞争。提供简单、中等、困难难度及多种预设游戏背景模版，模版样式支持自定义修改。 15.基于教师知识点梳理需要，软件需可对教学知识点以思维导图形式展现，可增删或拖拽编辑内容节点，并支持在节点上插入图片、音频、视频、网页链接、课件页面链接。支持思维导图逐级、逐个节点展开，并可任意缩放，满足不同演示需求。 16.为方便老师讲解古诗词，需支持添加古诗词原文，更改翻译、更改背景介绍、更改作者介绍。便于输出特色性教学文案。 17.基于老师教学需要，减轻老师做教具的负担，软件需可进行地理课教学，包含地理课教学工具，教师可对地理学科中设计的板块、降水、气温、气候、人口、表层洋流、陆地自然带等内容进行直观展示。 18.为方便老师随时随地快速查看分享课件，白板软件具有手机app支持，老师可在手机白板app中快速接收分享课件并进行查看预览。 19.为便于教师结合知识点自主创作的图形，需具备图形自由创作工具，教师可自由绘制复杂的任意多边图形及曲边图形；教师自主创作的图形可存储至个人云空间便于后续使用。 六、 学生管理软件（软件需与设备为同一生产厂家） 1.便于老师实时进行学生管理工作方便老师登录，支持通过数字账号、微信二维码、硬件密钥方式等三种以上登录方式登录教师个人账号。 2.移动端支持教师/家长双重身份无缝切换，软件内可直接切换账户类型，无需安装多个APP应用或退出账号重新登录。 3.系统根据学生日常行为评价情况智能生成学生期末综合评价电子报告，报告包含学生综合素养、动手能力、思想品德、学业水平、作业表现、课堂表现等维度在内的雷达数据图、作业表现对比图、各月份成绩得分曲线图等图表。 4.为便于老师对学生的期末总结，帮助老师减负增效，软件需支持学期末自动生成评价功能，可根据日常评价自动生成学期末评价，供教师参考。 5.学生成长统计档案支持导出excel格式的班级学生评价分数，也可以单个学生的形式导出pdf格式的成长档案。 七、 教师发展管理平台（软件需与设备为同一生产厂家） 1.为便于管理者的日常管理，需支持管理者在网页中登录账号查看学校教师备授课情况。 2.为便于老师进行对比提高，软件需可以根据数据自动分析，同比显示周、月总情况。 3.为针对性的激励老师，具备自动排名的功能，根据老师备授课情况、家校互通情况进行排名。 4.学校可通过网页平台建设校本资源库，老师可以上传白板课件，分享给全校老师。 5.为提高听评课效率，平台内自带听课评课功能，教师可以通过平台快速评课。 八、 设备运维管理平台（软件需与设备为同一生产厂家） 1.为便于学校进行设备管理，提供设备统一管理平台，Windows、Linux、Android、IOS等多种操作系统通过网页浏览器登陆操作，提供多种智能身份识别方式：支持通过账号登录、手机扫码登录等方式，方便用户使用。支持管理员移动端进行设备管理，免安装并支持Android、IOS等多种移动操作系统，便于远程管理及告警信息通知。 2.管理平台可随时查看所有弹窗拦截的设备数和历史拦截的条数。管理平台可开启或关闭全校所有设备的弹窗拦截功能。管理平台可远程批量拦截弹窗，适用于所有关联本学校的交互智能设备。 3.具备设备移动管理平台： (1)提供免安装且兼容Android、IOS等主流移动终端的移动管理平台，无需反复登录移动浏览器，可实时查看开机设备数、关机设备数等信息化运行数据。 (2)移动管理平台可对已连接的交互智能设备进行实时关机、开机和重启操作 (3)移动管理平台可实时监测已连接的交互智能设备，远程查看设备的开关机状态、CPU温度、CPU使用率、开机时间等设备详情。 (4)移动管理平台可查看已连接设备运行异常数据，异常类型包含温度过高、CPU占用率过高、待机时间过长等，支持按年级筛选查看设备异常数据并对异常设备进行管控。 (5)交互智能设备发生异常时，移动管理平台自动发送异常信息提醒管理员； |  |
| 11 | 空调 | 1台 | 3匹柜机，能效等级二级及以上，变频，制冷量≥7210W，制热量≥9500W，制冷额定功率≤2090W，制热额定功率≤3120W，能效比（GB（略））≥4.3，室内噪音dB(A)高挡：≤43，室外噪音dB(A)高挡：≤56，电辅助加热≥1800W，循环风量≥1210m³/h，遥控式，每台标配铜管4米及以上（以实地情况为准）；包含电路及所需耗材。 |  |
| 12 | 电气自动化实训柜 | 12套 | 一、系统要求 要求该装置以3D虚拟负载作为被控对象，须由电源控制屏、实训网孔板、PLC、变频器、触摸屏、三相异步电动机、常用低压电器 、虚拟负载接口单元等构成，可以完成对某个虚拟负载的电气自动化控制系统的设计、安装、接线、编程、调试等工作。 要求装置配套虚拟负载接口单元，PLC端子信号通过虚拟负载接口板的串口接入计算机，能够实现PLC对虚拟负载仿真对象的控制。该模块采用基于第一视觉的虚拟现实技术，通过虚拟负载实训模块的3D虚拟现实技术引入数个被控对象（虚拟设备或场景），反映系统的工作和控制过程，该实训模块须具备微功耗、无污染、无磨损、无风险、可扩展性强、易于升级、可替代实物装置实训、无限次重复使用等优点，要求这些虚拟被控对象可配套给各种PLC使用。要求该模块通过接口单元与验证系统进行通讯，在验证系统的控制下完成相应动作。 二、设备指标 1、三相五线交流电源 2、三相电源总开关带漏电保护 Ｉ△n ≤30mA，时间≤0.1s 3、三相、单相输出带自动空气开关容量10A 4、事故急停按钮，电源指示，供电指示 5、市电插座 6、24V直流电源 7、电源部分提供短路、过流、漏电保护电路，安全可靠。。 三、装置结构 1、要求实训台为钢制立柜结构，上部须设有电源模块，提供电源并配有电压电流监控仪表，中部为实训网孔板，实训台一侧须装有显示器支架,显示器位置可调节。桌面为防水防火耐磨高密度板，桌面下设有键盘托。实训台下方安装有两个实训电机并配有支架固定在实训台上，实训台背面预留电脑主机的位置，底部设有带刹车的静音滚轮。 2、尺寸： （1）实训台尺寸：长×宽×高≤800mm×690mm×1900mm （2）网孔板尺寸：长×宽≤740mm×610mm （3）桌面尺寸：长×宽×厚≤800×400×25mm 四、系统配置 1.要求除电源系统外，其它元件全部可拆卸。须配备虚拟负载及PLC 。 PLC采用S7-200 SMART CPU SR40 DC/DC/DC、变频器V20，0.37KW，编程电缆，触摸屏（TPC7032KT ），触摸屏下载线，三相异步电动机（180W,含编码器） 2.提供虚拟负载说明书、实训指导书（电子版）。 3、★要求实训室整体配套PLC学习机演示系统一套，该系统为实验箱式结构，相当于一个解剖分解的实际PLC，分功能模块分布在实验箱面板上，帮助学员理解PLC的结构和运行原理，系统要求包含PLC核心单元包含PLC的中央处理器（CPU）、存储器、通信接口；24路开关量输入接口单元；带开关量输入和高速脉冲输入状态指示灯；包含24路DC24V开关量输入和1路高速脉冲输入的接线插孔带开关量输出和高速脉冲输出状态指示灯；包含16路继电器型输出接口单元16路继电器型输出、1路高速脉冲输出、2路模拟量输入和1路模拟量输出的接线插孔，12个实验用指示灯和6个不带锁按钮和6个带锁按钮。要求配套PLC编程软件，可以兼容三菱和西门子梯形图，实验箱各个部分配合完成一个PLC的功能。同时配套可拆卸的模拟负载模块和虚拟仿真控制对象接口板，可以利用PLC实验箱完成PLC的编程控制实训，包含上位机虚拟仿真控制实验18个，是PLC结构原理和PLC编程学习的好帮手。要求虚拟仿真控制实验18个包括（1）机械手、（2）电镀生产线（3）自动填料小车（4）抢答器（5）冲压机（6）交通灯 （7）天塔之光（8）邮件分拣（9）运料小车（10）水塔（11）多种液体混合（12）装配流水线（13）自动成型机（14）自动售货机（15）电动机正反转（16）电动机星三角启动（17）柔性生产线（18）全自动洗衣机；（须提供软件步骤详细截图） 4、★PLC智能仿真实训系统（需提供但不限于“PLC智能仿真实训系统”的检测报告、产品合格证明，投标提供演示此软件视频步骤截图） 要求“PLC智能仿真实训系统”是一款运行在Windows电脑上的、以实物为原型，通过三维建模技术、虚拟仿真技术以及FLASH动画技术相结合实现在仿真环境中对PLC控制的电动机、电动小车，液体混合和循环小灯等实训项目进行仿真练习的软件。该软件须采用任务导入式的实训模式，从任务分析、任务要求、任务实施、自我测评进行系统的仿真实训教学。 “PLC智能仿真实训系统”须包含电动机点动运行电路、电动机连续运行电路、两台电动机主控选择运行控制电路、运料小车两地往返控制电路、液体混合系统控制电路、交通灯控制电路、循环彩灯控制电路七大部分。 要求采用工业建模方式1：1比例还原真实的器件，通过三维技术、虚拟仿真技术以及FLASH动画技术相结合实现在仿真环境中学习理论知识在生产活动中的应用。 要求软件采用交互式的操作方式，可以仿真真实器件原理和万用表检测数据。拖动与点选的操作模式，在使用时可随时发现操作中的不足以及时纠正。 实训内容： 项目; 知识点. 电动机点动运行; 任务分析. 任务实施-测量按钮开关. 任务实施-测量断路器. 任务实施-测量交流热继电器. 任务实施-测量熔断器. 任务实施-实训器件. 任务实施-器件布局. 任务实施-电路接线. 任务实施-通电运行. 任务要求. 自我评测. 电动机连续运行; 任务分析. 任务实施-测量按钮开关. 任务实施-测量断路器. 任务实施-测量交流接触器. 任务实施-测量热继电器. 任务实施-测量熔断器. 任务实施-实训器件. 任务实施-器件布局. 任务实施-电路接线. 任务实施-通电运行. 任务要求. 自我评测. 两台电动机主控选择运行控制; 任务分析. 任务实施-测量按钮开关. 任务实施-测量断路器. 任务实施-测量交流接触器. 任务实施-测量热继电器. 任务实施-测量熔断器. 任务实施-实训器件. 任务实施-器件布局. 任务实施-电路接线. 任务实施-通电运行. 任务要求. 自我评测. 运料小车两地往返控制; 任务分析. 任务实施-测量按钮开关. 任务实施-测量断路器. 任务实施-测量交流接触器. 任务实施-测量热继电器. 任务实施-测量熔断器. 任务实施-实训器件. 任务实施-器件布局. 任务实施-电路接线. 任务实施-通电运行. 任务要求. 自我评测. 液体混合系统控制; 任务分析. 任务实施-测量按钮开关. 任务实施-测量断路器. 任务实施-测量交流接触器. 任务实施-测量热继电器. 任务实施-测量熔断器. 任务实施-实训器件. 任务实施-器件布局. 任务实施-电路接线. 任务实施-通电运行. 任务要求. 自我评测. 交通灯控制; 任务分析. 任务实施-测量按钮开关. 任务实施-测量断路器. 任务实施-测量交流接触器. 任务实施-测量热继电器. 任务实施-测量熔断器. 任务实施-实训器件. 任务实施-器件布局. 任务实施-电路接线. 任务实施-通电运行. 任务要求. 自我评测. 循环彩灯; 任务分析. 任务实施-测量按钮开关. 任务实施-测量彩灯. 任务实施-测量断路器. 任务实施-实训器件. 任务实施-器件布局. 任务实施-电路接线. 任务实施-通电运行. 任务要求. 自我评测. 六、实训功能 1、虚拟负载项目实训（可持续升级） （1）机械手 （2）电镀生产线 （3）自动填料小车 （4）抢答器 （5）冲压机 （6）交通灯 （7）天塔之光 （8）邮件分拣 （9）运料小车 （10）水塔 （11）多种液体混合 （12）装配流水线 （13）自动成型机 （14）自动售货机 （15）电动机正反转 （16）电动机星三角启动 （17）柔性生产线 （18）全自动洗衣机 2、常规电工自动化实训 （1）PLC的基本指令实训 （2）PLC控制的三相异步电动机的启动与停止 （3）PLC控制的三相异步电动机的正反转项目 （4）PLC控制的三相异步电动机的点动与自锁项目 （5）PLC控制的三相异步电动机的星三角启动项目 （6）三相异步电动机直接启动控制 （7）三相异步电动机接触器点动控制线路 （8）三相异步电动机接触器自锁控制线路 （9）三相异步电动机接触器点动与自锁控制线路 （10）三相异步电动机按钮联锁的正反转控制线路 （11）三相异步电动机接触器联锁正反转控制线路 （12）三相异步电动机按钮接触器双重联锁的正反转控制线路 （13）三相异步电动机的手动顺序控制 （14）三相异步电动机的自动顺序控制 （15）三相异步电动机的多地控制 （16）三相异步电动机Y－△起动手动控制线路 （17）三相异步电动机Y－△起动自动控制线路 （18）单按钮控制电机启停实验 七、投标文件提供此设备详细配置清单 其他要求： 1.针对产品进行培训，提供详细的培训方案。 2.提供实训指导书（纸质版及电子版）。 3. 针对中标单位，采购方有权要求中标单位对实训设备进行产品性能检测。对检测产品不符合招标文件性能要求的，按照虚假应标处理。 |  |
| 13 | 实训柜计算机 | 12套 | 1.机型：国产品牌商用计算机 2.CPU： i5十代以上 3.主板：Intel 主板芯片组 4.内存：4GB DDR4 2933 UDIMM 显卡：独立显卡2G 5.硬盘：256GB SSD M.2 2242 NVMe TLC 6.网卡：集成100/1000MB自适应网卡 7.声卡：集成HD Audio，支持5.1声道（提供前2后3共5个音频接口Vincent.Jack） 8.扩展槽：≥1个PCI-E*16，≥2个PCI-E*1 9.接口：10个USB接口（前置2个USB 3.2 Gen2，4个USB 3.2 Gen1. 后置4个USB 2.0）、PS/2接口、 串口 、 VGA+HDMI接口（VGA非转接） 10.键盘、鼠标：防水菌键盘、抗菌鼠标 11.电源：260W 85Plus节能电源 12.机箱：标准MATX立式机箱，采用蜂窝结构，散热更为有效；顶置开关，顶置提手，机箱体积≤13.6L 13.显示器：≥21.5英寸，分辨率1980x1080 |  |
| 14 | 实训柜学生凳 | 24个 | 学生凳子：铁腿木面方凳； 尺寸：L340mm、W240mm、H430mm； 钢腿厚度1mm，坚固耐用； 板凳面板：优质免漆三聚氰胺板，厚度18mm，环保等级E1级。+C26 |  |
| 15 | 工业扫地机 | 1台 | 刷盘压力 45kg 刷地宽度 620mm 吸扒宽度 1000mm 工作效率 4850m²/H 电瓶容量 DC24V/100-150AH 清水箱容积 80L 刷盘马达 24V/550W 污水箱容积 85L 吸水马达 24V/500W 整机重量 195kg 机身尺寸 1450*690*1100mm 整机质保1年 |  |
| 16 | 网孔版斜面式四工位维修电工技能实训系统 | 8套 | 一、设备要求： 1、实训台及工具橱 ★实训台为蓝色工业立柱型材，桌腿有底部调节器，高度可调，保证实训台平稳度。台面为防火板材料，圆角式结构，具有防火、防磨、防刮花、防光（防褪色）、防污渍、防冲击、防热、防水、平整度高、清洁容易、色牢度高的特点。工具橱可用于临时存放物品，多功能用。立柱采用模具工业型材（开标现场提供样品截图）；实训屏采用模具工业铝合金型材滑道（开标现场提供产品截图）。 2、电源箱 1）全铝合金结构，外形美观。 2）仿真仪表面板标识，易于加深学生对仪表的直观了解。 3）粗实线框区分功能单元，操作方便，安全可靠。 4）电源箱提供三相五线制电源、单相电源和两路直流0-30V连续可调电源，具有过流、欠压、短路、漏电等保护系统，四块直流电流、电源表头。备有急停开关，可在紧急状态下切断电源，确保人身安全。 3、网孔板 每工位配一块不锈钢网孔板，接近工业现场，方便学生自行布局设计，搭建系统。使用不锈钢板进口原板，整块不锈钢折边式，整体强度高、操作方便、外形美观。冲孔加工严格按DIN标准，使用大型数控冲床加工中心单孔挖制加工而成。极好地解决了材料的延展变形，表面平整，精度极高，一米之内误差不超过一丝。外形尺寸为640×730mm网孔板上的网孔符合DIN标准 ，可确保各种进口、国产电器件按照操作者要求固定在网孔板任何位置上。 4、★维修电工技能实训仿真教学系统（开标现场提供产品截图） 设备配套虚拟维修电工技能实训仿真教学软件：软件分为电工基本常识与操作、电工仪表、照明电路安装、电机与变压器、低压电器、电动机控制、电工识图七大模块，覆盖维修电工鉴定考核的全部模块，为保证软件版权，要求提供相关证明材料。 ★软件主要包括以下内容（要求：以下内容需逐条提供产品截图）： 1）电工基本常识与操作：安全用电常识、常用电工工具、常用导线连接、手工焊接工艺的基本常识、工具的认知和使用； 2）电工仪表：万用表、电能表、钳形电流表、兆欧表、直流电桥、配电板的仿真训练； 3）照明电路安装：荧光灯、两地控制灯的3D认知、原理、接线和排故； 4）电机与变压器：三相异步电动机、单相异步电动机、伺服电机、步进电机、直流电机、变压器的仿真训练； 5）低压电器：交流接触器、继电器、常用闸刀开关、低压断路器、熔断器、启动器、主令电器的仿真训练； 6）电动机控制：有过载保护运转控制、联动控制、行程控制、自耦降压起动、接触器Y△起动、时间继电器Y△起动、机械制动、反接制动、能耗制动、双速电机调速、电动葫芦、绕线式电动机起动控制、车床控制、磨床控制、钻床控制、直流调速、直流制动、直流正反转等仿真训练； 7）电工识图：图形符号的认知和说明、原理图的绘制原则等说明、接线图的绘制原则等说明。 二、技术参数 1、输入电源：AC380V, 50Hz；三相五线制 2、外形尺寸： 1600×1370×1800mm 3、整机容量：≤1.5kVA 4、电源控制：使用自动空气开关通断电源，设有短路保护系统、漏电保护系统、接地保护、急停保护等 4、交流电源输出：DC24V,5A安全护套座输出 安全护套座输出与三极多功能插座输出 5、电压表：数字式直流电压表0～200V，精度0.5级 6、电流表：数字式直流电流表0～6A，精度0.5级 三、基本配置 序号; 名称; 规格\说明; 单位; 数量. 1; 实 训 台 体; 承重梁; 银白氧化铝合金; 根; 4. 立柱; 前; 宝石蓝喷涂铝合金; 根; 2. 后; 宝石蓝喷涂铝合金; 根; 4. 吊柜; 正灰 中密度板; 套; 2. 台面骨架; 冷轧矩形管 表面喷涂; 台; 1. 台面; 正灰 表面防火板处理中密度板; 台; 1. 2; 电源箱; 断路器; DZ47LE-32/16A; 台; 2. 电源指示灯; AD56-16DS; 个; 12. 墙壁插座; 118型双联三极; 个; 4. 船型开关; KCD4; 个; 4. 直流数字电流表; DL5135A; 个; 4. 直流数字电压表; DL5135V; 个; 4. 保险管座; BLX-221; 个; 4. 2A保险管; 2A; 个; 4. 5A保险管; 5A; 个; 12. 船型开关; KCD8-211N; 个; 4. LED座; Ø5; 个; 4. 急停开关; XB2-BS545; 个; 2. 护套端子; K4-1; 套; 28. 3; 桥架; 1.0mm冷板; 根; 1. 4; 网孔板组件; 730*640 拉丝不锈钢; 块; 4. 5; 固定安装座; 聚丙烯; 只; 600. 6; 干壁钉; 强力; 个; 600. 7; 双绝缘测试线; K4-1---Ø4mm*1000mm头叉; 条; 17. K4-1---鳄鱼夹*1000mm; 条; 4. K4-1双头*1500mm; 条; 7. K4-1双叉*1000mm; 条; 10. 8; 资料; 使用说明书、实训指导书（二合一）; 本; 1. 四、其他要求 1.★实训系统产品制造商具有省级认证培训机构资格，并提供相应证明资料； 2.★为保证产品质量，要求制造商通过质量管理体系认证、职业健康管理体系认证、环境管理体系认证、国际质量体系认证，并提供证明文件。 五、配套元器件 每工位配置一套 基本型电力拖动电路实训器件（单工位）. 序号; 名称; 型号; 单位; 数量. 1; 接线端子; TB-25/12; 条; 1. 2; 熔断隔离器; RT18—32X; 个; 5. 3; 熔断隔离器体; 10A; 只; 3. 4; 熔断隔离器体; 3A; 只; 2. 5; 总控开关; DZ47LE 3P 16A; 台; 1. 6; 交流接触器; CJX2-0910/380V; 台; 3. 7; 热继电器; JRS1D-25 1-1.6A; 只; 2. 8; 热继电器座; JRS1D-25; 只; 2. 9; 按钮开关; LA38-11BN 绿色自复位; 个; 2. 10; 按钮开关; LA38-11BN 红色自复位; 个; 2. 11; 按钮盒; 4孔; 个; 1. 12; 电子式时间继电器; JSZ3-A/380V 1—10S（含座）; 台; 1. 13; 导轨; BH-35; 米; 1. 14; 中间继电器; JZC1-44/380V; 台; 1. 15; 转换开关; HZ10-25/3; 只; 1. 16; 行程开关（直动）; LX-19/001; 只; 2. 17; 行程开关（双轮）; LX-19/212; 只; 2. 18; 辅助触点; F4-11; 个; 1. F4-22; 个; 1. 19; 线槽; 30*30 2米; 根; 2. 20; 导线; 黄 绿 红各50米 0.75mm2; 米; 150. 21; 冷压端头; UT1.25-4; 个; 100. 22; 三相异步电动机; 6314 60W; 个; 1. 常用型照明电路实训器件清单（单工位）. 序号; 名称; 型号; 单位; 数量. 1; 日光灯架; 20W(含电感镇流器、灯管); 套; 1. 2; 家用漏电保护器; DZ47SLE 1P+N 6A; 个; 1. 3; 单联单控墙壁开关; 118型 220V10A; 个; 1. 4; 接线端子; TB1512; 节; 2. 5; 单相电度表; DDS606; 只; 1. 6; 漏电断路器; DZ47LE-32/2P; 只; 1. 7; 单联双控墙壁开关; 118型 220V10A; 个; 2. 8; 声光控延时开关; 个; 1. 9; 螺旋式座灯口; 86型; 个; 2. 10; 灯泡; 25W; 个; 2. 11; 明装盒; 118型; 个; 4. 12; 明装盒; 86型; 个; 6. 13; 插座; 118型 六孔220V10A; 个; 1. 14; 空调插座; 86型 三孔220V16A; 个; 1. 16; 单联单控墙壁开关; 86型 220V10A; 个; 1. 17; 闸刀开关; 220V 15A; 只; 1. 18; 调光开关; 只; 1. 19; 导线; 红色、蓝色 0.75mm2，各50; 米; 100. 20; 线槽; 30*30 2米; 根; 2. 21; 冷压端头; UT1.25-4; 个; 50. 配套常用电工工具清单（单工位）. 序号; 名称; 型号; 单位; 数量. 1; 低压测电笔; 螺丝刀式; 件; 1. 2; 螺丝刀; 一字头，6×125mm; 件; 1. 3; 螺丝刀; 一字头，3×75mm; 件; 1. 4; 螺丝刀; 十字头，6×125mm; 件; 1. 5; 螺丝刀; 十字头，3×75mm; 件; 1. 6; 尖嘴钳; 160mm; 件; 1. 7; 断线钳; 160mm; 件; 1. 8; 钢丝钳; 200mm; 件; 1. 9; 剥线钳; 0.5－2.2mm; 件; 1. 10; 电工刀; 大四规格; 件; 1. 11; 工具包; 件; 1. |  |
| 17 | 网孔版斜面式双工位维修电工技能实训系统 | 18套 | 一、设备要求： 1、实训台及工具橱 ★实训台为蓝色工业立柱型材，桌腿有底部调节器，高度可调，保证实训台平稳度。台面为防火板材料，圆角式结构，具有防火、防磨、防刮花、防光（防褪色）、防污渍、防冲击、防热、防水、平整度高、清洁容易、色牢度高的特点。工具橱可用于临时存放物品，多功能用。立柱采用模具工业型材；实训屏采用模具工业铝合金型材滑道（开标现场提供样品图片）。 2、电源箱 1）全铝合金结构，外形美观。 2）仿真仪表面板标识，易于加深学生对仪表的直观了解。 3）粗实线框区分功能单元，操作方便，安全可靠。 4）电源箱提供三相五线制电源、单相电源和两路直流0-30V连续可调电源，具有过流、欠压、短路、漏电等保护系统，四块直流电流、电源表头。备有急停开关，可在紧急状态下切断电源，确保人身安全。 3、网孔板 每工位配一块不锈钢网孔板，接近工业现场，方便学生自行布局设计，搭建系统。使用不锈钢板为德国进口原板，整块不锈钢折边式，整体强度高、操作方便、外形美观。冲孔加工严格按DIN标准，使用大型数控冲床加工中心冲压特制模具，单孔挖制加工而成。极好地解决了材料的延展变形，表面平整，精度极高，一米之内误差不超过一丝。外形尺寸为640×730mm网孔板上的网孔符合 DIN标准 ，可确保各种进口、国产电器件按照操作者要求固定在网孔板任何位置上。 4、★维修电工技能实训仿真教学系统（提供演示截图） 设备配套虚拟维修电工技能实训仿真教学软件：软件分为电工基本常识与操作、电工仪表、照明电路安装、电机与变压器、低压电器、电动机控制、电工识图七大模块，覆盖维修电工鉴定考核的全部模块，为保证软件版权，要求提供相关证明材料。 ★软件主要包括以下内容（要求：以下内容需逐条提供证明资料）： 1）电工基本常识与操作：安全用电常识、常用电工工具、常用导线连接、手工焊接工艺的基本常识、工具的认知和使用； 2）电工仪表：万用表、电能表、钳形电流表、兆欧表、直流电桥、配电板的仿真训练； 3）照明电路安装：荧光灯、两地控制灯的3D认知、原理、接线和排故； 4）电机与变压器：三相异步电动机、单相异步电动机、伺服电机、步进电机、直流电机、变压器的仿真训练； 5）低压电器：交流接触器、继电器、常用闸刀开关、低压断路器、熔断器、启动器、主令电器的仿真训练； 6）电动机控制：有过载保护运转控制、联动控制、行程控制、自耦降压起动、接触器Y△起动、时间继电器Y△起动、机械制动、反接制动、能耗制动、双速电机调速、电动葫芦、绕线式电动机起动控制、车床控制、磨床控制、钻床控制、直流调速、直流制动、直流正反转等仿真训练； 7）电工识图：图形符号的认知和说明、原理图的绘制原则等说明、接线图的绘制原则等说明。 二、技术参数 1、输入电源：AC380V, 50Hz；三相五线制 2、外形尺寸： 1600×1370×1800mm 3、整机容量：≤1.5kVA 4、电源控制：使用自动空气开关通断电源，设有短路保护系统、漏电保护系统、接地保护、急停保护等 4、交流电源输出：DC24V,5A安全护套座输出 安全护套座输出与三极多功能插座输出 5、电压表：数字式直流电压表0～200V，精度0.5级 6、电流表：数字式直流电流表0～6A，精度0.5级 三、基本配置 序号; 名称; 规格/说明; 单位; 数量. 1; 实 训 操 作 台; 承重梁; 银白氧化铝合金; 根; 2. 立柱; 前; 宝石蓝喷涂铝合金; 根; 2. 后; 宝石蓝喷涂铝合金; 根; 1. 吊柜; 正灰 中密度板; 套; 1. 台面骨架; 冷轧矩形管 表面喷涂; 台; 1. 台面; 正灰 表面防火板处理中密度板; 台; 1. 2; 电源箱; 断路器; DZ47LE-32/16A; 台; 1. 电源指示灯; AD56-16DS; 个; 6. 墙壁插座; 118型双联三极; 个; 2. 船型开关; KCD4; 个; 2. 直流数字电流表; DL5135A; 个; 2. 直流数字电压表; DL5135V; 个; 2. 保险管座; BLX-221; 个; 2. 3A保险管; 3A; 个; 2. 船型开关; KCD8-211N; 个; 2. LED座; Ø5; 个; 2. 急停开关; XB2-BS545; 个; 1. 护套端子; K4-1; 套; 14. 3; 吊柜; 正灰 中密度板; 套; 1. 4; 网孔板组件; 730*640 拉丝不锈钢; 块; 2. 5; 固定安装座; 聚丙烯; 只; 300. 6; 干壁钉; 强力; 个; 300. 7; 双绝缘测试线; K4-1---Ø4mm*1000mm; 条; 10. K4-1---鳄鱼夹*1000mm; 条; 4. K4-1双头双色*1000mm; 条; 2. 8; 资料; 使用说明书、实训指导书（二合一）; 本; 1. 四、其他要求 1.★实训系统产品制造商具有省级认证培训机构资格，并提供相应证明资料； 2.★为保证产品质量，要求制造商通过质量管理体系认证、职业健康管理体系认证、环境管理体系认证、国际质量体系认证，并提供证明文件。 五、配套元器件 每工位配置一套 基本型电力拖动电路实训器件（单工位）. 序号; 名称; 型号; 单位; 数量. 1; 接线端子; TB-25/12; 条; 1. 2; 熔断隔离器; RT18—32X; 个; 5. 3; 熔断隔离器体; 10A; 只; 3. 4; 熔断隔离器体; 3A; 只; 2. 5; 总控开关; DZ47LE 3P 16A; 台; 1. 6; 交流接触器; CJX2-0910/380V; 台; 3. 7; 热继电器; JRS1D-25 1-1.6A; 只; 2. 8; 热继电器座; JRS1D-25; 只; 2. 9; 按钮开关; LA38-11BN 绿色自复位; 个; 2. 10; 按钮开关; LA38-11BN 红色自复位; 个; 2. 11; 按钮盒; 4孔; 个; 1. 12; 电子式时间继电器; JSZ3-A/380V 1—10S（含座）; 台; 1. 13; 导轨; BH-35; 米; 1. 14; 中间继电器; JZC1-44/380V; 台; 1. 15; 转换开关; HZ10-25/3; 只; 1. 16; 行程开关（直动）; LX-19/001; 只; 2. 17; 行程开关（双轮）; LX-19/212; 只; 2. 18; 辅助触点; F4-11; 个; 1. F4-22; 个; 1. 19; 线槽; 30*30 2米; 根; 2. 20; 导线; 黄 绿 红各50米 0.75mm2; 米; 150. 21; 冷压端头; UT1.25-4; 个; 100. 22; 三相异步电动机; 6314 60W; 个; 1. 常用型照明电路实训器件清单（单工位）. 序号; 名称; 型号; 单位; 数量. 1; 日光灯架; 20W(含电感镇流器、灯管); 套; 1. 2; 家用漏电保护器; DZ47SLE 1P+N 6A; 个; 1. 3; 单联单控墙壁开关; 118型 220V10A; 个; 1. 4; 接线端子; TB1512; 节; 2. 5; 单相电度表; DDS606; 只; 1. 6; 漏电断路器; DZ47LE-32/2P; 只; 1. 7; 单联双控墙壁开关; 118型 220V10A; 个; 2. 8; 声光控延时开关; 个; 1. 9; 螺旋式座灯口; 86型; 个; 2. 10; 灯泡; 25W; 个; 2. 11; 明装盒; 118型; 个; 4. 12; 明装盒; 86型; 个; 6. 13; 插座; 118型 六孔220V10A; 个; 1. 14; 空调插座; 86型 三孔220V16A; 个; 1. 16; 单联单控墙壁开关; 86型 220V10A; 个; 1. 17; 闸刀开关; 220V 15A; 只; 1. 18; 调光开关; 只; 1. 19; 导线; 红色、蓝色 0.75mm2，各50; 米; 100. 20; 线槽; 30*30 2米; 根; 2. 21; 冷压端头; UT1.25-4; 个; 50. 配套常用电工工具清单（单工位）. 序号; 名称; 型号; 单位; 数量. 1; 低压测电笔; 螺丝刀式; 件; 1. 2; 螺丝刀; 一字头，6×125mm; 件; 1. 3; 螺丝刀; 一字头，3×75mm; 件; 1. 4; 螺丝刀; 十字头，6×125mm; 件; 1. 5; 螺丝刀; 十字头，3×75mm; 件; 1. 6; 尖嘴钳; 160mm; 件; 1. 7; 断线钳; 160mm; 件; 1. 8; 钢丝钳; 200mm; 件; 1. 9; 剥线钳; 0.5－2.2mm; 件; 1. 10; 电工刀; 大四规格; 件; 1. 11; 工具包; 件; 1. |  |
| 18 | 嵌入式一体机 | 2台 | 一、显示屏 1.交互平板屏幕采用3840*2160分辨率LED液晶屏，屏幕尺寸不小于86寸。 2.玻璃厚度≤4mm，玻璃表面硬度≥8H，具备防眩光钢化玻璃。 3.整机符合浪涌（冲击）抗扰度、静电放电抗扰度、射频电磁场辐射抗扰度、电快速瞬变脉冲群抗扰度、射频场感应的传导抗扰度等要求，确保整机使用安全。 4.整机显示比例16:9；可视角度：178°；分辨率：3840*2160； 5.整机亮度不小于300cd/m2；对比度不小于3000:1；屏幕显示灰度分辨等级128灰阶以上，保证画面显示效果细腻。 二、外置接口与触摸系统 1.整机具备不少于1路侧置双通道USB接口，双系统USB接口支持Windows和Android双系统读取外接存储设备数据和识别展台信号。 2.外接电脑设备通过机外Type-C线连接至整机Type-C口，可直接调用整机内置的摄像头、麦克风、扬声器，在外接电脑可拍摄教室画面。 3.为方便教师传输文件，USB接口都可实现在windows系统与Android系统进行文件传输，无需进行区分。在嵌入式Android操作系统下，能对TV多媒体USB所读取到的文件进行自动归类，可快速分类查找文档、板书、图片、音视频，检索后可直接在界面中打开。 4.整机采用红外触控技术，Windows下20点或以上触控， Android系统中10点或以上触控。 5.为便于不同操作习惯的老师进行设备操作。需支持锁定屏幕触摸和整机前置按键，可通过遥控器、十指长按屏幕5秒、软件菜单实现该功能，也可通过前置面板的物理按键以组合按键的形式进行锁定/解锁。 三、设备功能与安卓系统 1.采用安全性外观设计，整机采用全金属外壳设计，边角采用弧形设计，表面无尖锐边缘或凸起。外部无任何可见内部功能模块的连接线。 2.为保证老师可快速调用教学功能，设备需提供不少于6个前置功能性按键。包括开关机、音量大小等基础功能。 3.整机Android系统版本不低于Android9.0，内存不低于2GB，存储空间不低于8GB。 4.支持传屏功能，可以将外部电脑的屏幕画面通过无线方式传输到整机上显示。 5.无PC状态下，嵌入式系统内置互动白板支持十笔书写及手掌擦除（手掌擦除面积根据手掌与屏幕的接触面大小自动调整），白板书写内容可导出PDF、IWB、SVG格式。支持10种以上平面图形工具，支持8种以上立体图形工具。 6.嵌入式Android操作系统下，互动白板支持不同背景颜色，同时提供学科专用背景，如：五线谱、信纸、田字格、英文格、篮球和足球场地平面图。 7.为防止学生操作设备进行无关教学的活动，设备需支持触摸锁定及按键锁定，锁定后无法随意自由操作，为防止学生私自解除触摸锁定功能，设备使用时需插入USB key、加密狗等形式进行解锁，拒绝通过前置按键直接解锁。 8.为了方便教师快速录制课堂微课，交互平板前置物理按键，可通过此物理按键快速调用录屏功能，同步录制屏幕中的画面和声音，并自动保存成为标准格式视频，方便老师导出。 9.智能一键式设计：仅使用一个物理按键即可完成整机（包括windows以及Android系统）的开机、关机、节能熄屏/唤醒功能。 四、摄像与AP系统 1.无需任何外置接线及设备外观凸起，设备自带800w像素以上，对角角度≥120度的内置摄像头和高清拾音麦克风，可进行二维码扫描识别，同时配合集控系统可实现教室远程巡课。 2.为便于教师快速确定摄像头工作状态，要求摄像头需内置且无需任何外置接线及设备外观凸起。设备需具备摄像头工作指示灯，摄像头运行时，有指示灯提示。 3.整机内置无线网络模块，PC模块无任何外接或转接天线、网卡可实现Wi-Fi无线上网连接和AP无线热点发射。 4.Wi-Fi和AP热点均支持频段 2.4GHz/5GHz ，满足IEEE 802.11 a/b/g/n/ac标准。Wi-Fi和AP热点工作距离≥12m。 5.整机内置专业硬件自检维护工具（工具与整机为同一厂家生产开发），可对整机触摸框、PC模块、光感系统等模块进行检测，同时生成检测提示供查看，同时可对Android系统运行内存、垃圾文件进行清理。支持直接扫描系统提供的二维码进行在线客服问题报修。 五、信息安全系统 1.为保证设备安全，降低设备维护难度，整机关机状态下，通过长按电源键进入设置界面后，可点击屏幕选择恢复整机系统及Windows操作系统到出厂默认状态，无需额外工具辅助。 2.为保证信息安全，自带安全管控软件，支持对系统盘进行垃圾清理、大文件迁移，释放系统盘空间占用，提升设备运行速度。 3.为保证安全管控软件不被误操作删除，安全软件具备自我保护系统，用户无法通过传统方法（卸载或者关闭程序）来终止其的运行，删除时，需要软件删除密码验证。从而保护管理员可有效的管控设备。 4.为便于老师教学，产品桌面提供收纳显示教师教学常用的教学资源和教学应用入口，方便教师快速授课，支持最小化模式，不影响授课界面内容展示。 六、OPS模块： 1.处理器： i5 及以上，内存：8G DDR4 笔记本内存或以上配置，硬盘≥256G SSD 固态硬盘，采用抽拉内置式模块化电脑，抽拉内置式，PC模块可插入整机，可实现无单独接线的插拔。 2.具有独立非外扩展的电脑USB接口：≥3路USB。≥1 路 HDMI ； 3.按压式卡扣方式设计无需工具即可快速拆卸电脑模块，具有标准PC防盗锁孔，确保电脑模块安全防盗. 七、 白板软件 1.教学软件为全校教师提供可扩展，易于学校管理，安全可靠的云存储空间，根据每名教师使用时长与教学资料制作频率提供可扩展升级至不小于200G的个人云空间。 2.为便于学校听课评课，白板软件自带评课功能，在白板软件中，可直接打开评课，老师通过二维码扫描即可快速进行评课，评课后在学校平台可直接显示评课统计结果。为保证使用稳定性，必须在白板软件界面下，平台需与设备为同一厂家。 3.出于课件私密性考虑，教学软件须一体的信息化教学账号体系；根据教师账号信息将教师云空间匹配至对应学校、学科校本资源库。 4.互动教学课件支持分享至学校校本资源库，学段学科根据教师个人信息自动匹配，分享后课件全校教师可见，并可直接下载使用。校本资源库支持按学科、学段进行快速查找，同时支持关键词精准检索。 5.提供至少30种应用于文本、形状、图片等课件元素的触发动画，可对动画的设置触发条件、动画声效、动画时长、动画延迟和动画方向进行自定义设置。 6.内置不少于40种符合教学需要的课件背景供教师直接使用，且教师可自定义课件背景。 7.支持课件内所有的元素对象创建超链接，可链接到对象所在课件的相关页面、网页、文档等。 8.为方便老时间课件的传阅，软件需支持互动教学课件支持定向精准分享：分享者可将互动课件、课件组精准推送至指定接收方账号云空间，接收方可在云空间接收并打开分享课件； 9.积极响应名校网络课的政策需求，软件需带直播课堂功能，老师可在白板软件中提前创建直播课堂，并关联个人空间中的课件，生成听课码，学生只需微信扫码即可快速加入直播课堂，老师还可实时下发客观答题，学生可远程实时互动答题，并进行课堂发言和同步板书书写。 10.AI智能纠错：软件内置的AI智能语义分析模块，可对输入的英文文本的拼写、句型、语法进行错误检查，并支持一键纠错。 11.为了方便教学反思，支持在白板软件中一键对课堂进行内容实录并选择上传平台，可对实录内容进行语音识别，转化为文字。支持对实录的课件根据课件翻页时间自动切片打点，包括翻页、跳转至任意指定页、支持画笔、橡皮擦、撤销等工具的调用，互动教学游戏中所有元素都可二次拖动，方便对课件进行预览学习。 12.为方便老师利用软件互动功能在原有PPT基础上修改课件，需支持用户在软件中打开pptx格式文件，且用户可在软件中自由编辑原文件中的图片、文字、表格等元素，并支持修改原文件中的动画。 13.出于方便教师快速定位讲解关键教学内容，软件需支持对音频、视频文件进行关键帧标记，可在音、视频进度条任意位置自由设置关键帧播放节点。 14.为方便老师快速处理图片素材，需支持快捷抠图，无需借助专业图片处理软件，即可在白板软件中对导入的图片进行快捷抠图、去背景，处理后的图片主体边缘没有明显毛边，可导出保存成PNG格式。方便老师制作课件。 15.为更好的提升课堂互动性做到寓教于乐，软件需支持创建判断题竞赛游戏，教师可设置正确项／干扰项，让两组学生进行判断对错游戏竞争。提供简单、中等、困难难度及多种预设游戏背景模版，模版样式支持自定义修改。 16.基于教师知识点梳理需要，软件需可对教学知识点以思维导图形式展现，可增删或拖拽编辑内容节点，并支持在节点上插入图片、音频、视频、网页链接、课件页面链接。支持思维导图逐级、逐个节点展开，并可任意缩放，满足不同演示需求。 17.为方便老师讲解古诗词，需提供覆盖小学、初中、高中的古诗词、古文资源，包含原文、翻译、背景介绍、作者介绍、朗诵音频等。且对内容进行二次编辑 如：添加古诗词原文，更改翻译、背景介绍、作者介绍。便于输出特色性教学文案。 18.基于老师教学需要，减轻老师做教具的负担，软件需可进行地理课教学，包含地理课教学工具，教师可对地理学科中设计的板块、降水、气温、气候、人口、表层洋流、陆地自然带等内容进行直观展示。 19.为方便老师随时随地快速查看分享课件，白板软件具有手机app支持，老师可在手机白板app中快速接收分享课件并进行查看预览。 20.为便于教师结合知识点自主创作的图形，需具备图形自由创作工具，教师可自由绘制复杂的任意多边图形及曲边图形；教师自主创作的图形可存储至个人云空间便于后续使用。 八、 学生管理软件 1.便于老师实时进行学生管理工作方便老师登录，支持通过数字账号、微信二维码、硬件密钥方式等三种以上登录方式登录教师个人账号。 2.移动端支持教师/家长双重身份无缝切换，软件内可直接切换账户类型，无需安装多个APP应用或退出账号重新登录。 3.系统根据学生日常行为评价情况智能生成学生期末综合评价电子报告，报告包含学生综合素养、动手能力、思想品德、学业水平、作业表现、课堂表现等维度在内的雷达数据图、作业表现对比图、各月份成绩得分曲线图等图表。 4.为便于老师对学生的期末总结，帮助老师减负增效，软件需支持学期末自动生成评价功能，可根据日常评价自动生成学期末评价，供教师参考。 5.学生成长统计档案支持导出excel格式的班级学生评价分数，也可以单个学生的形式导出pdf格式的成长档案。 九、 教师发展管理平台 1.为便于管理者的日常管理，需支持管理者在网页中登录账号查看学校教师备授课情况。 2.为便于老师进行对比提高，软件需可以根据数据自动分析，同比显示周、月总情况。 3.为针对性的激励老师，具备自动排名的功能，根据老师备授课情况、家校互通情况进行排名。 4.学校可通过网页平台建设校本资源库，老师可以上传白板课件，分享给全校老师。 5.为提高听评课效率，平台内自带听课评课功能，教师可以通过平台快速评课。 十、 设备运维管理平台 1.为便于学校进行设备管理，提供设备统一管理平台，Windows、Linux、Android、IOS等多种操作系统通过网页浏览器登陆操作，提供多种智能身份识别方式：支持通过账号登录、手机扫码登录等方式，方便用户使用。支持管理员移动端进行设备管理，免安装并支持Android、IOS等多种移动操作系统，便于远程管理及告警信息通知。 2.管理平台可随时查看所有弹窗拦截的设备数和历史拦截的条数。管理平台可开启或关闭全校所有设备的弹窗拦截功能。管理平台可远程批量拦截弹窗，适用于所有关联本学校的交互智能设备。 3.具备设备移动管理平台： (1)提供免安装且兼容Android、IOS等主流移动终端的移动管理平台，无需反复登录移动浏览器，可实时查看开机设备数、关机设备数等信息化运行数据。 (2)移动管理平台可对已连接的交互智能设备进行实时关机、开机和重启操作 (3)移动管理平台可实时监测已连接的交互智能设备，远程查看设备的开关机状态、CPU温度、CPU使用率、开机时间等设备详情。 (4)移动管理平台可查看已连接设备运行异常数据，异常类型包含温度过高、CPU占用率过高、待机时间过长等，支持按年级筛选查看设备异常数据并对异常设备进行管控。 |  |
| 19 | 智能产线数字化虚拟调试应用平台 | 1套 | 平台配套设施名称; 具体参数. 数字孪生技术应用实训平台; 一、设备概述 依据《智能制造工程技术人员》为标准。采用“教、学、做”一体化的教学模式，基于工作过程导向的培养理念，引入企业项目和典型产品案例。通过数字孪生技术应用实训平台，学员可以掌握数字孪生概念，3D建模、PLC编程、数字化仿真软件的使用，OPC UA、PROFINET、TCP/IP通信应技术等。实现产品由前期的概念构想、结构设计、仿真验证。实现在实物样机调试之前进行虚拟调试，有效的缩短产品试验时间，减少产品的设计成本；多学科协同贯穿产品设计的全过程，有效的降低产品创新设计风险，为产品最终物理制造实施提供有效保障。 1）培训内容 主要掌包括：三维建模、模型物理特性设置、PLC控制技术、传感器应用、变频器PN驱动、伺服系统PN驱动、PLC各种类型通信、HMI界面编程应用、3D虚拟工业机器人编程、工业云网络、PLC运动控制实训、MCD虚拟仿真和调试综合实训。 2）培训方式 采取理实一体的培训方式，紧密结合职业技能规范及标准、采取专题讲座、项目实践训练、任务驱动、案例学习、问题研讨、相互结合的培训方式和方法组织开展培训。 3）培训优点 使用主流工业仿真软件进行教学，实现虚拟和现实的交互融合。有效解决学校实训中教学成本大，学生操作机会少的痛点与难点。做到一机多用，充分提高资源的使用率。. 二、功能组成 每个工作站由操作台、单元模块及电气板组成。每套设备除配独立的工作站外，还配有设计电脑台等。 操作台采用工业铝型材加工，表面采用电泳涂层工艺、使设备耐用性强。操作台下方装有四个万向轮和四个可调脚，万向轮移动时用，可调脚固定时用。台面是用铝型材拼接而成，方便学生将工件在其上任意位置、任意方式地安装，而不局限于在给定的孔位上按给定的方式安装。 单元模块采用铝材数控精加工而成，表面喷砂后阳极氧化，具防腐蚀性能，外观协调整洁。 电气挂板在操作台正下方，斜面安装方式，方便取、卸。电板上装有漏电断路器、PLC、变频器、驱服驱动系统、直流稳压电源等元器件。控制I/O信号由信号采集板通过快速插拔线缆连接实训桌面单元模块。. 三、技术指标 1）工作电源： AC220V±10％ 50Hz 2）工作压力：≥600kPa（6bar） 3）额定功率：≤1.0kW 4）安全保护功能：漏电保护、过流保护、短路保护、接地保护 5）PLC:CPU 1214C 6）伺服系统：V90（PN），伺服电机：0.4KW/0.2KW 7）变频器：G120(PN) 8）触摸屏：TP700 9）外形尺寸：L1200mm×W8000mm×H1200mm 10）环境湿度：≤90% 11）环境温度：－10℃～40 ℃ 12）设备重量：75kg. 四、详细参数. （一）柔性供料传送工作站 1、设计要求： 1）工作站遵循模块化的设计理念，采用标准化的工业组件设计而成。学生可根据训练任务要求，设备可实现单一工艺流程运行，也可多工作站组合柔性产线系统运行。 2）工作站能够满足日常教学和技能竞赛的训练要求，满足对学生的实训需要以及教学和训练质量测评。 3）工作站控制器安装要求设计装拆便利，方便使用及外出运输功能。工作站控制预留多重端口，根据教学或技能竞赛要求，可灵活使用市场主流PLC控制器。 4）模块各气动元件、电气元件以及机械运动执行机构的运行状态设置具有直观性。 5）工作站具有可靠的安全性能以及重复拆装的保证。 2、功能描述： 供料单元通过双作用气缸将叠放在料仓管道的工件逐个分离推至传送皮带。由传送带单元将工件向右或向左输送。工件在传送带的带动下，经过检测区由检测传感器检测，符合检测条件的工件进行物料填充；不符合检测要求的工件，通过分拣机构将对应的工件进行分离传输。 3、实训内容： 1）模块部件的安装与调试 2）电路图认识 3）传感器的认识 4）气动技术基础 5）管路、电路连接 6）变频调速技术 7）PLC编程应用 4、技术指示： 1）输入电源：AC220V±10% 2）工作电源：24VDC 3）气源压力：0.4～0.6mPa； 4）额定功率：1.0kVA 5）工作环境：温度-5ºC～+40ºC； 湿度90%;海拔＜4000m； 6)安全保护：急停、漏电、过压、欠压、过流、过热保护。 7)PLC：S7-1214C 8)变频器：G120 PN 9)尺寸：600mm×800mm；工件尺寸：39mm 10)整机重量：≤ 50Kg 5、配置参数： ★工作站由信号控制面板、警示灯模块、气源过滤模块、接线端子座、电气控制板、供料单元、传送单元、检测单元、分拣组件、物料填充模块、气动组件等组成。（根据要求提供柔性供料传送工作站设备相片作为评审，要求提供图片必须涵盖以上要求的模块内容）。 1.实训操作车 数量：1台 1）尺寸：L600×W800×H850mm±10mm， 2）组成：实训操作车由实训车身、铝型材桌面组成。 3）实训车身：采用冷轧钢板折弯焊接而成，表面静电喷塑处理，具有防火、防水、防腐蚀。车身底部装有4个万向可调节脚轮，设备搬运移动时、调节驻停脚杯上升，万向轮移动。调备驻停时，通过调节脚杯下降，用于锁定设备停放固定位置、同时可对设备进行水平调整。实训车身具有方便搬运的拉手及电气控制板固定座。 4）铝型材桌面：采用2080铝型材拼接而成。方便学生将工件在其上任意位置、任意方式地安装。 2.信号控制面板 数量：1个 1）尺寸：500mm×120mm×85mm±10mm。 2）结构：模块采用斜面组合结构，为确保灵活性，控制面板上集成Digital Link接口、操作面板、通信面板、扩展板等。 3）组成：采用优质冷轧钢板精加工而成表面优质贴膜。 4）功能：通过该控制面板可以对工作站进行简单操作。面板设计有带LED的“启动键”、“停止键”、“复位键”等按钮和指示灯，2个可灵活分配的控制灯和金属急停开关。状态的LED 灯。面板的背面有Digital Link 和Sub-D型插座，用于连接任意的PLC。 3.警示灯模块 数量：1个 1）电源：DC24V/5线制 2）尺寸：50x360mm（土5mm） 3）功能：具有3种颜色的闪烁（红、黄、绿）、自带内部震荡器；发声功能蜂鸣器一个，声强：75db 4.气源过滤模块 数量：1个 1)压力：0-0.8mpa; 2)流量：170L/min； 3)过滤:3微米密度，冷凝物最大容积为3cm3； 4）抗腐：耐腐蚀等级CRC：2； 5)输出:符合DINTSO8573-1标准； 6)组成：模块由精密减压阀、压力表、手滑阀、气管快速接头、固定支架组成。 7）功能：具气源杂质处理、水雾分离功能。 5.电磁阀组 数量：1套 1）电源：DC24V 2）组成：由汇流块、电磁阀体、快速接头、消音器、堵头组成。 6.接线端子座 数量：2个 I/0端子是柔性单元的核心部件。数字信号通过一个带25针D-Sub插口，用于连接8个数字输入、8个数字输出端及供电所需的DC24V电源。所有端口与D-Sub接口相连。接触通过弹簧端子实现。为了方便地检查开关状态和系统化故障查询，输入和输出端子装有LED指示。可以安装在安装导轨上。 7.电气控制板 数量：1套 电气控制挂板安装于实训车身内，采用可拆卸式斜面放置，按设备单元功能不同，挂板上会安装有S7-1200 PLC控制器、数据交换机、变频器、低压电器元件。挂板左右两端安装有铝制拉手，方便挂板装卸。 1）控制器 数量：1套 主控制单元：控制单元为紧凑型CPU DC/DC/DC，模块，采用DC电源供电方式，电源范围：20.4-28.8V DC；耗用电流：400mA；24V传感器供电；功率：9W；可拆卸端子排，支持自整定 PID控制器、实时时钟、运行中编辑模式、诊断 LED、浮点运算等功能，控制器本体集成以下功能：程序/数据存储器内存容量至少为（含）50K或以上且可使用插拔式（存储卡），最大值可扩展至2Gbyte。内置业界同等级配置最高水平的高速处理，位运算，典型值：0.085μs； 字运算，典型值：1.7μs； 浮点运算，典型值：2.3μs。组件数量：DBs、FCs、FBs、计数器和定时器。可设定地址的模块数量可从1到65535。可不受限制用于整个工作存储器；数字输入端（I）：集成14点；数字输出端（O）：集成10点；最大数字量输入输出点数: 1024byte/1024byte。基本单元内置独立4 轴100kHz定位功能端口、4路中断输入、2路模拟输入端口，输入范围：0至+10V输入电阻（0至10V）≥100千欧姆； 6路30kHz支持AB相模式的高速脉冲输入。集成PROFINET通讯接口，支持TCP/IP协议，具开放式ISO-on-TCP(RFC1006) IE通讯功能，端口可作服务端或客户站通讯模式。主机模块可通过扩展方式实现2个或以上通信口 ，方便主从站及第三方通信；支持数据链路：串行自由通讯协议；AS-Interface；Profibus-DP从站；Modbus主站/从站；PPI协议;USS协议等，MPI从站等。 IO扩展模块：扩展模块SM1223, 16DI 24VDC, 16DO, 晶体管输出。电源电压额定值（DC）：24VDC；输入电压范围（AC）5~250V；输入电流，来自背板总线5VDC，最大值 145mA；数字输入端，来自负载电压L+（空载），最大值 4mA；每个通道；自带诊断报警，符合EN 60529。 2）以太网数据交换机 数量：1套 八 口无线工业路由器、传输速度100Mbps、S0H0交换方式。 3）变频器套件 数量：1套 （1）1 块变频器功率单元模块，不带电源滤波器，带集成制动斩波器。电源≥380-480 V 3AC + 10 / -10％ 47-63Hz。功率单元功率≥0.55kW; 环境温度-10至+40°C ，FSA规格。防护等级≥IP20。 （2）1块变频器CU240E-2 PN-F控制单元，集成了PROFINET、RS485通讯接口功能，支持矢量控制功能，具备了基本输入输出，包括6个数字量输入，3个继电器输出，2路模拟量输入，2路模拟量输出。 （3）1块配套的高级智能操作面板，用于变频器参数组态及故障查看，支持中文显示； 4）直流电原模块 输入电压：AC220V，输出：24V，输出最大电流4安培； 5）低压配件 由漏电开关（DZ47LE）、断路器（DZ-47）、熔断器（RT-18）、小型继电器（ MY4N-J）、接线端子、三芯导线电缆（RV-2.5）2.5米、阻燃导线、DIN导轨等组成。 8.人机界面模块 数量：1套 1）尺寸：≥7" TFT(彩色)显示屏； 2）屏幕尺寸：宽度154.1mm高度85.9mm 3）分辨率：≥800Pixel480Pixel像素； 4）颜色：65536颜色； 5）投光：LED背景光； 6）可视范围：140°（含）可视角度； 7）以态网口：1*PROFINET接口 8 ）USB口：1*USB。 9）操作：支持触摸操作； 10）功能键：具有至少 8 个物理功能键； 11）处理器：ARM高速处理器 12）主频：400MHz 13）内存容高达10M 14）变量点数：最大变量点数：500点； 15）画面数：最大显示50个画面； 16）前面板防护等级： IP65； 17）背面防护等级： IP20； 18）运行工况：0~50℃， 19）相对空气湿度 90%；无凝结。 9.供料单元 数量：1台 1）组成：由方管状料仓、双作用气缸、物料分离装置、光纤检测传感器、磁性开关、微型I/O座组成。 2）尺寸：176x70x128mm土5mm 3）工件存放：10个 4)微型I/O座：工作电压DC24V,最大支持8路I/O，可NPN/PNP信号切换，带LED状态指示，弹簧式端子； 5)功能：物料分离装置将工件从料仓上分离开来。双作用气缸将底部工件推出料仓，工件被推至指定的位置。气缸通磁环检测到前限位磁性开关后复位。气缸动作的速度可以通过单向节流阀设置。 10.传送单元 数量：1台 1）组成：由输送带1条、三相减速电机1台、对射式光纤传感器2套、微型I/O端子座1个、落料阻档支架组成。 2）尺寸：60x32x582mm土10mm 3）速度：最大80mm/s 4)微型I/O座：工作电压DC24V,最大支持8路I/O，可NPN/PNP信号切换，带LED状态指示，弹簧式端子； 5)功能：传输模块对工件可进行双向运行传输。传输速度可通过变频器控制。 11.检测单元 数量：1套 1）组成：金属传感器、颜色传感器、姿态传感器、光纤传感器、检测传感器安装支架组成 2）电压：DC24V 3)功能：可动态检测工件的材质、颜色、姿态等功能。 12.分拣组件 数量：2套 1）组成：单出杆气缸3个、金属传感器1个、颜色传感器1个、姿态传感器1个、光纤感器1个，磁性开关6只，物件回收槽3个，单控电磁换向阀3只 13.物料填充模块 数量：1套 1）组成：由料仓、分料器、电机、光纤传感器组成。 2）尺寸：50x25x230mm土10mm 3）速度：80个/min 4)微型I/O座：工作电压DC24V,最大支持8路I/O，可NPN/PNP信号切换，带LED状态指示，弹簧式端子； 5)功能：物料在回旋分料器的作用下，有序对容器进行填充。物料填充可通过电机调速器随意调节. （二）柔性装配仓储站 1、设计要求： 1）工作站遵循模块化的设计理念，采用标准化的工业组件设计而成。学生可根据训练任务要求，设备可实现单一工艺流程运行，也可多工作站组合柔性产线系统运行。 2）工作站能够满足日常教学和技能竞赛的训练要求，满足对学生的实训需要以及教学和训练质量测评。 3）工作站控制器安装要求设计装拆便利，方便使用及外出运输功能。工作站控制预留多重端口，根据教学或技能竞赛要求，可灵活使用市场主流PLC控制器。 4）模块各气动元件、电气元件以及机械运动执行机构的运行状态设置具有直观性。 5）工作站具有可靠的安全性能以及重复拆装的保证。 2、功能描述： 移载机械手将检测符合要求并填充好物料的工件要求的工件移至加盖装配台上；送盖机构将瓶盖送出，冲压机构装瓶盖吸起送到装配台进行压盖工序。加盖完成后，直角坐标机械手通过夹指将加盖地工件送进仓储区。 3、实训内容： 1）模块部件的安装与调试 2）电路图认识 3）传感器的认识 4）气动技术基础 5）管路、电路连接 6）伺服驱动技术 7）PLC编程应用 8）物料码垛编程应用 4、技术指示： 1）输入电源：AC220V±10% 2）工作电源：24VDC 3）气源压力：0.4～0.6mPa； 4）额定功率：1.0kVA 5）工作环境：温度-5ºC～+40ºC； 湿度90%;海拔＜4000m； 6)安全保护：急停、漏电、过压、欠压、过流、过热保护。 7)伺服：V90 PN 8)尺寸：600mm×800mm；工件尺寸：39mm 9)整机重量：≤ 50Kg 5、配置参数： ★工作站由气源过滤模块、接线端子座、电气控制板、移载机械手、加盖冲压单元、直角坐标机械手、仓储模块、气动组件等组成。（根据要求提供柔性装配仓储站设备相片作为评审，要求提供图片必须涵盖以上要求的模块内容）。 1.实训操作车 数量：1台 1）尺寸：L600×W800×H850mm±10mm， 2）组成：实训操作车由实训车身、铝型材桌面组成。 3）实训车身：采用冷轧钢板折弯焊接而成，表面静电喷塑处理，具有防火、防水、防腐蚀。车身底部装有4个万向可调节脚轮，设备搬运移动时、调节驻停脚杯上升，万向轮移动。调备驻停时，通过调节脚杯下降，用于锁定设备停放固定位置、同时可对设备进行水平调整。实训车身具有方便搬运的拉手及电气控制板固定座。 4）铝型材桌面：采用2080铝型材拼接而成。方便学生将工件在其上任意位置、任意方式地安装。 2.信号控制面板 数量：1个 1）尺寸：500mm×120mm×85mm±10mm。 2）结构：模块采用斜面组合结构，为确保灵活性，控制面板上集成Digital Link接口、操作面板、通信面板、扩展板等。 3）组成：采用优质冷轧钢板精加工而成表面优质贴膜。 4）功能：通过该控制面板可以对工作站进行简单操作。面板设计有带LED的“启动键”、“停止键”、“复位键”等按钮和指示灯，2个可灵活分配的控制灯和金属急停开关。状态的LED 灯。面板的背面有Digital Link 和Sub-D型插座，用于连接任意的PLC。 3.警示灯模块 数量：1个 1）电源：DC24V/5线制 2）尺寸：50x360mm（土5mm） 3）功能：具有3种颜色的闪烁（红、黄、绿）、自带内部震荡器；发声功能蜂鸣器一个，声强：75db 4.气源过滤模块 数量：1个 1)压力：0-0.8mpa; 2)流量：170L/min； 3)过滤:3微米密度，冷凝物最大容积为3cm3； 4）抗腐：耐腐蚀等级CRC：2； 5)输出:符合DINTSO8573-1标准； 6)组成：模块由精密减压阀、压力表、手滑阀、气管快速接头、固定支架组成。 7）功能：具气源杂质处理、水雾分离功能。 5.电磁阀组 数量：1套 1）电源：DC24V 2）组成：由汇流块、电磁阀体、快速接头、消音器、堵头组成。 6.接线端子座 数量：2个 I/0端子是柔性单元的核心部件。数字信号通过一个带25针D-Sub插口，用于连接8个数字输入、8个数字输出端及供电所需的DC24V电源。所有端口与D-Sub接口相连。接触通过弹簧端子实现。为了方便地检查开关状态和系统化故障查询，输入和输出端子装有LED指示。可以安装在安装导轨上。 7.电气控制板 数量：1套 电气控制挂板安装于实训车身内，采用可拆卸式斜面放置，按设备单元功能不同，挂板上安装伺服系统、低压电器元件。挂板左右两端安装有铝制拉手，方便挂板装卸。 1）伺服控制器套件 数量：2套 (1）支持PROFINET通讯； (2）输入电压：≥220-240 V ； (3）输出电压：0–220 输出 ； (4）电机：≥0.2 /0.4kW ； (5)防护等级：≥IP20 ； (6)尺寸：≤60x180x200（宽x高x深）； 2）伺服电机 数量：2套 (1）伺服电机工作电压三相交流≤ 240 V ，PN≥02/0.4 kW；NN≥3000 U/min M0≥1.9 Nm；MN≥1.27 Nm 轴高度 45 mm 带弯 插头；增量编码器 ≥2500 增量/转，带滑键，公差N，无驻车制动器 ，防护等级≥IP65，带密封圈; (2）电机带旋转刻度盘，转动轴位置加防护罩； （3）伺服驱动器动力电缆规格≥4x 1.5，用于伺服电机，电机侧插头 Dmax≥8.1mm，长度 (m)≥3m； （4）编码器电缆用于伺服电机增量编码器，电机侧插头 Dmax≥7.2mm 长度 (m)≥3m； 3）直流电原模块 输入电压：AC220V，输出：24V，输出最大电流4安培； 4）低压配件 由漏电开关（DZ47LE）、断路器（DZ-47）、熔断器（RT-18）、小型继电器（ MY4N-J）、接线端子、三芯导线电缆（RV-2.5）2.5米、阻燃导线、DIN导轨等组成。 8.移载机械手 数量：1台 1）组成：由夹指或吸盘、升降气缸、旋转气缸、伸缩气缸及相关磁性开关组成。 2）尺寸：310x60x170mm土10mm 3)微型I/O座：工作电压DC24V,最大支持8路I/O，可NPN/PNP信号切换，带LED状态指示，弹簧式端子； 4)功能：将工件转移到另一端。 9.加盖冲压单元 数量：1台 1）组成：由端盖储放仓、送盖气缸、吸盘、伸缩滑台气缸、升降滑台气缸、装配台及相关磁性开关组成。 2）尺寸：50x25x245mm土10mm 3)微型I/O座：工作电压DC24V,最大支持8路I/O，可NPN/PNP信号切换，带LED状态指示，弹簧式端子； 4)功能：送盖机构将瓶盖送出，冲压机构装瓶盖吸起送到装配台进行压盖工序。 10.直角坐标机械手 数量：1台 ★1）组成：由X轴模组、Y轴模级、升降滑台气缸、夹指切换旋转气缸、圆形工件夹指、方形工件夹指及相关磁性开关组成。（根据要求投标人提供直角坐标机械手模块的实物、结构图片作为评审，要求提供图片必须涵盖以上要求内容）。 2）尺寸：X轴580mm;Y轴485mm;Z轴70mm 3)微型I/O座：工作电压DC24V,最大支持8路I/O，可NPN/PNP信号切换，带LED状态指示，弹簧式端子； 4)功能：加盖完成后，直角坐标机械手通过夹指将加盖地工件送进仓储区。 11.仓储模块 数量：2台 1）尺寸：190x125x127mm土5mm 2)功能：存放工件. ★(三）信号测试盒 1）功能：用于数字量及模拟量信号的测试； 2）电源：DC24V； 3）参数：8I/8O数字量检测和4AI/2AO模拟量； 4）显示：LCD液晶显示屏； （根据要求投标人提供信号测试盒的实物图片、功能介绍图作为评审，要求提供图片必须涵盖以上要求的内容）。. (四)双人编程工作台 1）外形尺寸：长1600mm×宽750mm×高750mm。 2）工作台采用工业铝型材结构，骨架主体采用4040重型铝合金材料构成，型材壁厚度约为2.0mm，表面电泳涂层工艺。平台下方装有四个水平可调节脚杯，灵活实现整体调整及驻地水平固定调节。 3）桌面板采用25mm 厚的高密度复合板材，尖角圆弧过渡处理，表面和边缘高温热压防火 PVC，安全环保，坚固耐用。. (四)工具箱 1）工具箱(19")； 2）数字万用表（UT136A） 3）十字螺丝刀（ɸ2-50mm、ɸ3-75mm、ɸ6-100mm） 4）一字螺丝刀（ɸ2-50mm、ɸ3-75mm、ɸ6-100mm） 5）活动扳手（6"） 6）活动扳手（10"） 8）内六角扳手（1.5、2、2.5、3、4、5、6、8、10mm） 9）尖嘴钳（160mm）、剪线钳（6"） 10）气管钳 11）剥线钳（0.2～6mm） 12）压线钳（专用于针式冷压端子）. 五、实训项目 1. 模块组装与调整项目 1）供料模块的组装与调整； 2）皮带输模块的组装与调整； 3）物料填充模块的组装与调整； 4）移载模块的组装与调整； 5）加盖冲压模块的组装与调整； 6）直角坐标机械手设备组装与调整； 2. 气动管路安装与调试： 1）气动速度控制回路的安装与调试； 3）气动摆动控制回路的安装与调试； 4）气动顺序控制回路的安装与调试； 5）气动快换控制回路的安装与调试； 6）气动系统安装与调试； 3. 电气电路安装与调试 1）电气电路安装与调试 2）供料模块控制电路的连接与调试； 3)变频器驱动的输送分拣控制电路的连接与调试； 4)直角坐标模块电气控制电路的连接与调试； 5）整机控制电路的连接与调试； 4.PLC控制技术应用 1）TIA博途编程软件认知实训 2）传感器认知与应用实训 3）开关、传感信号采集控制实训 4）开关量输出控制实训 5）模拟电压采集控制实训 6）模拟电压输出控制实训 7）编码器高速脉冲输入采集控制实训 8）PLC间的Modbus-RTU通信控制实训 9）PLC间的自由口通信控制实训 10）PLC间的PROFINET通信控制实训 11）PLC间的S7通信控制实训 12）PLC间的Modbus-TCP通信控制实训 13）PLC间的TCP/IP通信控制实训 14）PLC间的ISO-on-TCP通信控制实训 15）PLC间的UDP通信控制实训 16）PLC、触摸屏、变频器、伺服系统综合应用实训 5.变频器、伺服模块 1）伺服电机驱动器的接线与调试 2）伺服电机驱动器参数的设置 3）伺服电机驱动器与PLC的脉冲定位控制 4）变频器控制电机的接线与调试 5）变频器参数的设置 6）变频器控制环形传送分拣任务模型多段速运行 7）变频系统PROFINET通信控制实训 8）变频系统USS通信控制实训 9）伺服系统PROFINET通信控制实训 6.人机界面模块 1）触摸屏的工程创建、编辑与下载操作 2）触摸屏的离线模拟应用 3）HMI界面组态设计实训 4）触摸屏的输入输出位元件应用 5）触摸屏的输入输出字元件应用 6）触摸屏的数值、文本输入显示元件应用 7）触摸屏的定时器等元件的应用 8）触摸屏的报警信息、事件登录等元件的应用 9）HMI配方功能设计实训 10）HMI动画设计设计实训 11）触摸屏的系统综合应用 7.虚拟仿真模块 1）PLCSIM的应用 2）MCD的建模实训 3）MCD的刚体、传动副等属性设置实训 4）MCD的物理特性属性设置实训 5）仿真序列的应用介绍 6）MCD的信号与接口设置实训 7）OPC UA/ DA通信 8）PLCSIM Adv通信 9）Profinet通信 10）MCD虚拟仿真和调试综合实训 11）PLC的虚拟仿真和调试综合实训 12）数字化双胞胎的应用 8.虚拟仿真工业机器人仿真编程 1）编程仿真软件的认知； 2）虚拟仿真工业机器人的离线编程与仿真； 3）虚拟仿真工业机器人码垛的离线编程与仿真； 4）输送带物料传送虚拟仿真工业机器人的编程应用； 9. 程序控制与调试项目 1）供料模块程序编写与调试； 2）输送模块程序编写与调试； 3）输送分拣单元程序编写与调试； 4）物料填充模块程序编写与调试； 5）移载模块程序编写与调试； 6）加盖冲压模块程序编写与调试； 7）直角坐标机械手程序编写与调试； 8）设备整机程序编写与调试；. HIL数据仿真系统; 1、功能描述 ★1）HIL虚拟调试仿真系统是由3D虚拟场景和数据仿真模块（Sim box）组成。通过上位机及相关应用软件、profinet以太网数据交换端口连接下位机通迅，实现上位机的硬件在环虚拟调试仿真功能。结合实体验证设备做到虚实同步的实训效果。（根据要求投标人提供HIL虚拟调试仿真系统的实物相片、工作原理系统拓扑图片作为评审，要求提供图片必须涵盖以上要求内容）。 2）根据控制对象的工艺流程编写PLC控制程序下载到真实PLC中，3D虚拟场景和数据仿真模块替代实训硬件设备，接受PLC程序控制驱动并反馈相关的传感器信号。完成I/O信号映射，从而反映相对应的实体设备的运动过程。 3）数据仿真模块通过信号输入/出端采集用户实物PLC输入/出信号，通过解析的PLC信号并通过profinet以太网通信传送到3D虚拟场景。3D虚拟场景根据PLC的逻辑控制做成特定的动作并将动作物理行为反馈到数据仿真模块中，从而实现硬件在环控制模式。 4）仿真系统采用开方式架构理念、满足现有功能模块的同时，也可兼容用户自主开发的各种教学场景模块。 5）仿真模型为3D模型画面，可以从多个角度观察设备的运行情况。 6）运用虚拟场景结合工业机器人仿真软件进行虚拟调试仿真验证。有效解决学校实训中教学成本大，学生操作机会少的痛点与难点。做到一机多用，充分提高资源的利用率。. 2、技术指标 1）输入电源：单相AC220V±10% 50Hz； 2）整体功率：<0.25kVA； 3）PLC:CPU 1214C 4）伺服系统：V90仿真模块 5）变频器：G120仿真模块 6）触摸屏：TP700 7）整体尺寸：长（L）425mm宽（W）126mm高（H）365mm； 8）工作环境：温度-5ºC～+40ºC；湿度85%（25ºC）；海拔＜4000m； 9）整机重量：≤ 15Kg. 3、系统组成 ★虚拟仿真控制实训箱采用金属结构。分别由：平台主体、操控面板、控制电源、主控单元、人机界面、以太网数据交换机、信号集成基板、信号采集板等八大部分组成。（根据要求投标人提供HIL数据仿真系统的实物相片、模块结构作为评审，要求提供图片必须涵盖以上要求内容）。. 3、参数 1.平台主体 整体尺寸为：长（L）425mm宽（W）126mm高（H）365mm。采用T=1.5mm冷轧钢板焊接结构、表面及内部采用双层哑光密纹喷塑处理，平台下方装有四个防静电胶垫。上方装有搬运提手。左侧方留有电源输入线。。 2.操控面板 系统电源启动和急停功能、具电源电压显示；实验实训供电回路控制，3路按钮输入、1路功能切换开关、1路急停开关、3路指示灯输出。1路0～10V可调电压输出。 3.控制电源 平台具备完善的安全保护功能，设备控制电源分为工作供电回路、实验实训供电回路。当电源总开关闭合，启动电源运行开关，设备工作回路接通，工作电源指示灯亮。如需接通实训供电回路区，侧需通过专用钥匙接通实训供电回路输出端。最大程度避免学生实训中错误接通电源，造成人身安全危险事故； 4.PLC主控制单元 1）主控制单元：控制单元为紧凑型CPU DC/DC/DC，模块，采用DC电源供电方式，电源范围：20.4-28.8V DC；耗用电流：400mA；24V传感器供电；功率：9W；可拆卸端子排，支持自整定 PID控制器、实时时钟、运行中编辑模式、诊断 LED、浮点运算等功能，控制器本体集成以下功能：程序/数据存储器内存容量至少为（含）50K或以上且可使用插拔式（存储卡），最大值可扩展至2Gbyte。内置业界同等级配置最高水平的高速处理，位运算，典型值：0.085μs； 字运算，典型值：1.7μs； 浮点运算，典型值：2.3μs。组件数量：DBs、FCs、FBs、计数器和定时器。可设定地址的模块数量可从1到65535。可不受限制用于整个工作存储器；数字输入端（I）：集成14点；数字输出端（O）：集成10点；最大数字量输入输出点数: 1024byte/1024byte。基本单元内置独立4 轴100kHz定位功能端口、4路中断输入、2路模拟输入端口，输入范围：0至+10V输入电阻（0至10V）≥100千欧姆； 6路30kHz支持AB相模式的高速脉冲输入。集成PROFINET通讯接口，支持TCP/IP协议，具开放式ISO-on-TCP(RFC1006) IE通讯功能，端口可作服务端或客户站通讯模式。主机模块可通过扩展方式实现2个或以上通信口 ，方便主从站及第三方通信；支持数据链路：串行自由通讯协议；AS-Interface；Profibus-DP从站；Modbus主站/从站；PPI协议;USS协议等，MPI从站等。 2）IO扩展模块：扩展模块SM1223, 16DI 24VDC, 16DO, 晶体管输出。电源电压额定值（DC）：24VDC；输入电压范围（AC）5~250V；输入电流，来自背板总线5VDC，最大值 145mA；数字输入端，来自负载电压L+（空载），最大值 4mA；每个通道；自带诊断报警，符合EN 60529。 3）专用电源模块：AC 120/230V供电；输出DC 24V，5A； 4）交换机：八端口工业交换机、传输速度100Mbps、S0H0交换方式。 5.人机界面 1）尺寸：≥7" TFT(彩色)显示屏； 2）屏幕尺寸：宽度154.1mm高度85.9mm 3）分辨率：≥800Pixel480Pixel像素； 4）颜色：65536颜色； 5）投光：LED背景光； 6）可视范围：140°（含）可视角度； 7）以态网口：1*PROFINET接口 8 ）USB口：1*USB。 9）操作：支持触摸操作； 10）功能键：具有至少 8 个物理功能键； 11）处理器：ARM高速处理器 12）主频：400MHz 13）内存容高达10M 14）变量点数：最大变量点数：500点； 15）画面数：最大显示50个画面； 16）前面板防护等级： IP65； 17）背面防护等级： IP20； 18）运行工况：0~50℃， 19）相对空气湿度 90%；无凝结。 6.机架平台 1）输入电源：AC220V，≤1.5A 2）状态指示：电源指示、内部电源指示 3）输出电源：DC24V,3A 具有短路和过电压保护 4）机架平台为仿真盒各种功能模块提供电源和安装位置、方便用户根据不同的使用场景配置模块，模块是支持快速插拔的。同时机架给外部输出一个最大DC24V、3A的电源供用户使用，接口使用安全的香蕉插座，电源内置短路、过电压保护。 7.仿真模块 1）模块电源：通过机架平台提供，无需用户接线 2）状态指示：状态指示、工作状态指示、通讯状态指示 3）支持通讯接口：同时支持RS232、RS485及工业实时以太网profinet，ETHERTCAT，CC_LINK IE的其中任何一种； 4）通讯波特率 ：4800/9600/19200/115200可选 5）控制器内核：ARM Cortex-M4 120MHz ★6）可以在仿真、监视、离线3中工作模式中切换；（根据要求投标人提供图片作为评审，要求提供图片必须涵盖以上要求内容）。 7）支持数字I/O：最大支持64路，数量是可以配置的 8）支持模拟I/O：最大支持8路，数量是可以配置的 9）支持伺服仿真模块接入：支持PTO伺服模块和总线伺服模块 10）支持步进仿真模块接入：支持步进模块 11）支持变频仿真模块接入：支持IO变频模块和总线变频模块 12）支持编码器仿真模块接入； 13）支持按钮或开关量调试接入； 8.数字IO模块 1）模块电源：通过机架平台提供，无需用户接线 2）状态指示：电源指示、I/O状态指示 3）输入端口：8路高速脉冲输入，16路开关量输入，兼容PNP和NPN接线方式 4）输出端口：16路开关量输出，兼容PNP和NPN接线方式 5）连接方式：接线端子排或DB快速连接插头 9.模拟IO模块 1）模块电源：通过机架平台提供，无需用户接线 2）状态指示：电源指示、状态指示 3）输入端口：4路模拟量输入 4）输出端口：4路模拟量输出 5）信号类型：-10-10V、0-5V、0-10V、4-20mA可选 6）连接方式：接线端子排或DB快速连接插头 ★10.伺服仿真模块 1）模块电源：通过机架平台提供，无需用户接线 2）状态指示：电源指示、运行状态指示 3）面板显示：1.3寸全彩液晶屏显示伺服状态和设置用户参数 4）接口类型：PTO或总线可选 5）使用方法：模拟伺服操作流程，替代硬件实物设备，节约使用空间、降低学习成本、减少设备维护时间。 （根据要求投标人提供伺服仿真模块的实物相片作为评审，要求提供图片必须涵盖以上要求内容）。 ★11.变频仿真模块 1）模块电源：通过机架平台提供，无需用户接线 2）状态指示：电源指示、运行状态指示 3）面板显示：1.3寸全彩液晶屏显示变频状态和设置用户参数 4）接口类型：PTO或总线可选 5）使用方法：模拟变频器操作流程，替代硬件实物设备，节约使用空间、降低学习成本、减少设备维护时间。 （根据要求投标人提供变频器仿真模块的实物相片作为评审，要求提供图片必须涵盖以上要求内容）。 12.编码器仿真模块 1）模块电源：通过机架平台提供，无需用户接线 2）状态指示：电源指示、运行状态指示 3）分辨率：可在250/500/1000P/R选择 4）编码类型：增量编码 5）接口类型：A\B\Z脉冲输出方式。 4、虚拟仿真资源库 ★1、基础控制对象仿真场景模型（包含16套）（根据要求投标人提供基础控制对象仿真场景模型的截图作为评审，要求提供图片必须涵盖以下16套模块要求内容）。 基础控制对象仿真场景模型采用模块式设计，通过重用库可灵活更换多种不同的实训对象。 基础控制对象仿真场景的输入/出（I/O）信号可直驱动实物PLC的输入/出（I/O）信号端。真实有效的实现PLC程序的1对1匹配验证。 模块包括： 1）智能交通灯模块； 2）4坐标机械手控制模块； 3）自动送料装车模块； 4）液体混合装置模块； 5）水塔水位控制模块； 6）自动售货机模块； 7）多层电梯控制模块； 8）天塔之光控制模块； 9）LED数码管显示模块； 10）智能洗衣机模块； 11）伺服驱动搬运模块； 12）全自动钻孔工作台 13）电梯能耗制动控制 14）电机控制模块 15）隧道风机控制 16）变频传输分拣控制 ★2、虚拟仿真场景模型重用库（包含10套）（根据要求投标人提供虚拟仿真场景模型重用库的应用截屏相片作为评审，要求提供图片必须涵盖以下10套模型的场景内容）。 在教学开展过程中，根据不同的教学需求，通过重用库的模块，可灵活快速搭建相一致的虚拟仿真场景，利用将数据仿真模块（Sim box）与PLC链接，实现对虚拟场景进行程序、工艺仿真验证。 虚拟仿真场景的输入/出（I/O）信号可直驱动实物PLC的输入/出（I/O）信号端。真实有效的实现PLC程序的1对1匹配验证。 1）实训平台 2）信号操作模块 3）物料送料模块 4）物料分拣模块 5）搬运加盖模块 6）颗粒填充模块 7）直角坐标机械手模块 8）搬运机械手工作站 9）物料存储模块 10）栈板中转模块 3、智能产线虚拟仿真场景模型（1套） 智能产线虚拟仿真场景包含1套典型的2个工作站的智能制造产线虚拟场景。场景的输入/出（I/O）信号可直驱动实物PLC的输入/出（I/O）信号端。真实有效的实现PLC程序的1对1匹配验证。 4、教学资源 1）基础控制对象教学资源包（16套） 配套相应的实训任务书、PPT课件、演示控制程序、动作演示截图； 2、虚拟仿真场景模型重用库（包含10套） 配套相应的实训任务书、PPT课件、演示控制程序、动作演示截图； 2）智能产线综合应用资源包（1套） 配套相匹配的活页式实训任务书；PPT课件、演示控制程序、动作演示截图；. 虚拟仿真3D场景开发; 1、功能描述 虚拟仿真3D场景开发是针对本校现有光机电一体化实训考核装置硬件设备，开发适合实训课程教学配套的仿真3D模型，仿真模型参照真实设备实训模型功能设计，采用3D交互技术设计，全方位体验编程实训过程，使得学生容易理解该设备的每一种控制单元单元及各单元的工作过程和原理，方便灵活在虚拟环境中实现单元模块的安装、PLC编程验证仿真，从而达到提高教学质量的目的。. 2、虚拟仿真3D模型 虚拟仿真3D场景模型包括：实训工作台、信号指示灯模块、按钮指示灯模块、接线端子台模块、上料机构模块、物料传送带模块、物料检测传感器模块、气动搬运机械手模块、物料气缸分拣模块、物料接料座模块。 1）实训工作台 2）信号指示灯模块 3）按钮指示灯模块 4）接线端子台模块 5）上料机构模块 6）物料传送带模块 7）物料检测传感器模块 8）气动搬运机械手模块 9）物料气缸分拣模块 10）物料接料座模块 ★根据要求提供每个模块的虚拟仿真3D场景运行画面截屏作为评审，要求提供图片必须涵盖以上要求的内容。. 3、教学资源 1）活页式实训任务书1本； 2）模块拆装动作视频3个； ★根据要求提供物料传送带模块、气动搬运机械手模块、物料接料座模块拆装动作播放画面截屏作为评审，要求提供图片必须涵盖以上要求的内容。 3）经典案例演示截图不少于5张； 4）经典案例程序1份. 其他要求; 1.针对产品进行培训，提供详细的培训方案。 2.提供实训指导书（纸质版及电子版）。. |  |
| 20 | 实训室储物柜 | 1批 | 1、钢制文件柜：850*360*1800，24个； 2、钢制储物柜：12门，8个； 3、置物架：（钢构）39kg，8个； 4、置物架：（钢构）60kg，6个； 5、钢制半截柜：850*360*900，20个； 6、钢制档案柜：850*360*380，30个； |  |

二、报价要求

以上材料设备报价时均含材料/设备费、运杂费、装卸车费、采购保管费、安装费、调试费、试运行费用、备品备件费、管理费、利润、税金、竣工验收资料及相关售后服务等，未列入的其他项目结合实际供货需求均视为已被供应商计入以上投标报价中。

三、商务要求

1. 中标人应负责项目中所有设备的安装及调试，所用耗材等由中标人免费提供。

2. 中标人应委派经验丰富的工程师，在现场进行设备、软件的安装、调试，自行负责所有安装、调试和试运行所需的工具、材料、设备及人员，费用应包括在投标报价内。

3. 列表中的技术参数为本项目所采购货物的最低配置要求，投标人投标所用的相关设备其技术参数均应至少满足其最低配置要求。

4. 招标文件中所列采购设备的性能技术参数及数量是本项目的基本要求，投标人应根据用户实际要求、场地等条件，自行细化设计方案（包括具体设备数量）。投标人应充分了解实际所需材料设备数量及工程量，按各自的投标方案进行设计及配置完善。中标人除按照供货清单配齐所有设备外，在施工过程中如发现要使项目实现招标要求的功能还需要增加其他设备或增加工程量的，全部由中标人负责，采购人将不为此支付任何费用。

5. 中标人在施工过程中，如需对墙体和地面等作局部破损，应在施工前取得采购人的书面同意，并负责恢复原状。

6. 中标人在施工过程中应采取足够的安全措施，并自行负责相关安全责任。

7. 中标人在签订合同时应与采购人签订保密协议，保证不向外涉露本系统的所有程序、资料及用作其他用途。中标人负责约束其所属员工。

8. 投标人应按其技术方案的实际情况对应招标文件要求逐一作出明确的应答，并详细说明。

9. 中标人应负责在项目验收时将设备的全部有关产品说明书、原厂家安装手册等文档汇集成册交付设备使用单位。

四、 质量保证：

1. 投标人应保证提供的货物质量指标达到相应的生产标准，行业标准及厂家在本招标文件中提交并确定遵照的有关标准及技术要求。相关货物须经中国政府批准在中国境内销售，并在中国有关监督管理部门办理注册登记。相关设备须适合中国国家标准，或通用国际标准。

2. 投标人应保证所供货物是全新的、未使用过的，是目前的型号。并且全部货物没有设计、材料或工艺上的缺陷。

3. 投标人保证提供的货物不侵犯任何第三方的专利、商标或版权。否则，投标人须承担对第三方的专利或版权的侵权责任并承担因此而发生的所有费用。

4. 投标人确保货物及所有配套件的完整性。对于招标文件没有列出，而对货物的正常运行和维护必不可少的且应属于货物配带的部件、配件等，投标人有责任给予补充。

五、 项目实施要求

1. 开箱检验

1） 所有设备、器材在开箱时应完好，无破损。配置与装箱单相符。数量、质量及性能不低于合同要求。

2） 拆箱后，投标人应对其全部产品、零件、配件、用户许可证书、资料、介质造册登记，并与装箱单对比，如有出入应立即书面记录，由供货商解决，如影响安装则按合同有关条款处理。

2. 项目实施及产品验收要求

1） 要求对全部设备、产品、型号、规格、数量、外型、外观、包装及资料、文件（如装箱单、保修单、随箱介质等）的验收。

2） 如是代理商投标则应在签订合同前提供所投设备生产厂商供货确认函原件。

3） 投标人应根据所提交的验收方案和实施办法，自行组织设备和人员，并在使用单位监查下现场进行测试和验收。

4） 投标人应负责在项目验收时将系统的全部有关产品说明书、原厂家安装手册、技术文件、资料、及安装、验收报告等文档汇集成册交付设备使用单位和监理单位。

系统测试

六、 售后服务及质量保证

1. ★投标人承诺：整套设备质保一年，其他产品按国家强制要求执行（用户需求明细中有特别说明的以需求表要求为准），免费质保期从双方全面验收本项目合格之日起算。免费质保期满后，提供终身维护服务，只按厂价收取所换的材料费，不收取任何维护费用。

2. 所有设备保修服务方式均为原厂家或供应商派员到用户设备使用现场维修。售后巡检一年一次，由此产生的一切费用均由中标供应商承担。保修期间用户所购设备各部件发生非人为故障，供应商应免费上门更换同种品牌不低于原规格型号的新部件。对于不能明确是否是硬件出现故障时，中标供应商应尽力配合用户进行检查，在必要时，能在上述响应时间内到达现场协助排除问题。

3. 保修期间，同一硬件一个月内连续 2 次出现同一故障，供应商须无偿更换同一档次机器。

4. ★投标人承诺：投标人应提供 3 年的 24 小时维修服务，保证在接到用户方故障电话申报后1 小时内响应，8 小时内到达现场，24 小时内解决问题。在 24 个小时内不能解决问题的机器，应在 36 小时内提供同档次的机器给用户代用。如发生特殊故障，无法在用户方要求的时间内解决故障，投标人应以电话等联系方式向用户方解释，并事后出具函件说明故障原因及解决的具体时间。

5. 对质保期内的故障报修，如投标人未能做到上款的服务承诺，用户可采取必要的补救措施，但其风险和费用由投标人承担，由于投标人的保证服务不到位，质保期到期时间将顺延。

6. 投标人应具备齐备的项目团队架构和联系渠道，并在投标文件中提供详细的人员名单和联系方式。

7. 投标人投标时所提供的设备如在实际供货时已经废型，则中标供应商应用供货时该厂家的最新产品提供给用户单位，其性能指标不得低于所投设备，并且价格不变。

8. 培训: 要求中标人提供应标软硬件相应的技术培训，为采购人培训相关技术人员，保证操作者完全熟悉设备的全部功能，操作及维护培训的主要内容为设备的基本结构、主要功能、日常使用操作与维护，常见故障的排除，紧急情况的处理等。培训地点应在设备安装现场或协商安排。所有培训费用（含培训教材费）及各项支出均已包含在投标总价中。

七、 包装和发运

1. 货物的包装和发运应符合货物特性要求。

2. 为了保证货物在长途运输和装卸过程中的安全，货物包装应符合国家或行业标准 规定。由于包装不善导致货物锈蚀、失缺或损坏，由供货商承担一切责任。

八、 交付使用时间及地点

1. 交货时间要求：

合同签订后60日内交付使用。

2. 交货地点要求

1） 投标人须将设备、产品运送到指定地点，其运送的所有费用由投标人承担。

2） 交货地点：按采购人要求。

3. 货物到达用户现场后，用户有权委托相关质检单位对其进行抽样检测，抽样检测费用由投标人承担。

4. 投标人应按项目进度安排计划，派出适当的技术人员到安装现场负责免费安装和调试工作。在安装施工期间，严格遵守用户方的有关制度。

5. 安装施工期间做到安全施工，不损坏用户方的设备设施，否则原价赔偿。

九、 付款方式

合同签订后预付30%货款，剩余70%安装后支付余款。

十、 用户的配合条件

本项目执行国家相关标准，在合同履行过程中，用户将提供必要的配合及协调，如根据合同规定及时付款、及时签署有关确认证书、与供货商一起确认进场安装条件、提供安装调试所需的相关工作条件等等。

注：1、供应商应当在投标文件中列出完成本项目并通过验收所需的所有各项服务等明细表及全部费用。中标人必须确保整体通过用户方及有关主管部门验收，所发生的验收费用由中标人承担；2、如对本采购文件有任何疑问或要求澄清，请按本采购文件的规定提出，否则视同理解和接受。

- 第四部分   评审方法（综合评分法）

本项目评审方法见采购文件第二部分“投标人须知前附表”中第30项的规定。如果采用综合评分法，评分细则如下：

| 评分因素 |  | 评分点 | 评分标准 | 评审意见 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 是 | 否 |
| 初步评审 | 资格 检查 | 营业执照 | 具有独立承担民事责任能力的在中华人民共和国境内注册的法人，提供有效的营业执照； |  |  |
|  |  | 法人和授权代表资格 | 具有法定代表人资格证明和法定代表人授权委托书 |  |  |
|  |  | 企业信用 | 必须为未被列入信用中国网站 (www.creditchina.gov.cn)、中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)渠道信用记录失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单的供应商。 |  |  |
|  |  | 采购政策 | 供应商为中小企业/小微企业；（1）财政部、国家发展改革委、生态环境部、市场监管总局《关于调整优化节能产品、环境标志产品政府采购执行机制的通知》（财库[2019]9号文）；（2）财政部、生态环境部《关于印发环境标志产品政府采购品目清单的通知》（财库[2019]18号文）；（3）财政部、发展改革委《关于印发节能产品政府采购品目清单的通知》（财库[2019]19号文）；（4）根据财政部、工业和信息化部发布的关于印发《政府采购促进中小企业发展管理办法》的通知（财库[2020]46号规定执行）；（5）《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库【2017】141号）。 |  |  |
|  |  | 特定资质 | （1）具备有效营业执照。（2）单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动。（3）供应商须提供在“信用中国”（www.creditchina.gov.cn）和中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）网站上未被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单以及政府采购严重违法失信行为记录名单的网页截图或打印件（截图或网页打印件须自采购文件发布之日起至递交响应文件截止时间从上述网站中打印并加盖公章）。（4）本项目不接受联合体。 |  |  |
|  | 符合性检查 | 具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度 | 供应商是法人的应提供经审计的上一年度的财务报告，成立不足一年的提供成立至今的财务报表和其基本开户银行出具的开标前两周内资信证明；部分其他组织或自然人，没有经审计的财务报告或财务报表，应当提供银行出具的开标前两周内的资信证明 |  |  |
|  |  | 有依法缴纳社会保障金及税收的记录 | 1.提供社会保险登记证或社保机构出具的近半年内任一月社保缴纳证明；（专用收据或社会保险缴纳清单）；2.提供上一年度任意三个月依法缴纳税收的证明文件或免税证明； 其他组织和自然人也需提供上述证明 |  |  |
|  |  | 在经营活动中没有重大违法记录 | 提供参加政府采购活动近三年无重大违法记录声明书 |  |  |
|  |  | 具有履行合同所必需的设备和专业技术能力 | 提供具有履行合同所必需的设备和专业技术能力相关证明材料或声明 |  |  |
|  |  | 响应文件签署 | 企业公章、企业法定代表人签字或私章 |  |  |
|  |  | 响应文件有效期 | 符合采购文件要求 |  |  |
|  |  | 投标方案 | 只能有一个方案投标 |  |  |
|  |  | 投标保证金 | 满足采购文件要求 |  |  |
|  |  | 报价 | 其报价未超过采购预算金额，且只有一个有效报价，不得提交选择性报价，且不能明显低于市场价 |  |  |
|  |  | 供货服务内容 | 对采购文件规定的货物及采购需求全部作出响应 |  |  |
|  |  | 供货期和质保期 | 满足采购文件要求 |  |  |
|  |  | 其他 | 响应文件未附有采购人不能接受的附加条件及法律、法规和采购文件规定的其他无效情形 |  |  |
| 评分因素 |  | 评分点 | 评分标准 |  |  |
| 详细评审 | 价格评审（30分） | 投标报价 （30分） | 评标基准价 =有效投标报价的最低值，有效投标报价等于基准值的得满分，投标报价得分=（评标基准价/投标报价）×30。有效投标报价为通过初步审查的供应商报价。 |  |  |
|  | 商务技术标评审 （70分） | 企业能力 （6分） | 供应商通过 ISO9001 质量体系认证、ISO140001 环境管理体系认证、ISO45001 职业健康安全管理体系认证，每具有一 项得 1 分，满分 3 分。 生产厂家通过 ISO9001 质量体系认证、ISO140001 环境管理 体系认证、ISO45001 职业健康安全管理体系认证，每具有 一项得 1 分，满分 3 分。 注：以上证书要求提供证书复印件加盖投标人公章，否则不计分。 |  |  |
|  |  | 相关业绩 （10分） | 提供2019年至今类似业绩，需提供相应的证明文件，证明文件为中标通知书或供货合同或验收报告，每个业绩得2分，最高10分。 注：合同作为证明材料时必须提供项目合同首页、关键内容页和签字盖章页的复印件并加盖公章，否则不予认定。 |  |  |
|  |  | 售后服务及承诺（8分） | 评委对投标人的服务承诺，包括质保期内外的质保内容、故障响应时间、响应程度、解决问题 的能力，紧急故障处理预案、备品备件等情况打分。 1.所有所投设备比采购文件要求增加一年质保期，质保期满后维修零配件优惠，到达现场处理故障时间为 8 小时以内，有免费培训计划，进行定期回访的，得2分。 2.所有所投设备比招标文件要求增加二年质保期，质保期满后维修零配件优惠，到达现场处理故障时间为 6 小时以内，有免费培训计划、培训场地（投标人提供），发生故障时替代产品、定期回访的，得4分。 3.所有所投设备比招标文件要求增加三年质保期，质保期满后维修零配件优惠，到达现场处理故障时间为 4 小时以内,有周密良好的免费培训计划和培训考核方案、优良的培训场地（投标人提供）,发生故障时有替代产品、提供技术支持服务、定期回访的，得6分。 4.所有所投设备比招标文件要求增加四年质保期，质保期满后维修零配件优惠，到达现场处理故障时间为 2 小时以内,有周密良好的免费培训计划和培训考核方案、优良的培训场地（投标人提供）,发生故障时有替代产品、提供技术支持服务、定期回访的，得8分。 |  |  |
|  |  | 技术参数响应 (23分) | - 对《采购需求》中带“★”条款，每出现一条负偏离， 其投标视为无效； - 根据投标文件对采购文件产品详细技术参数和性能指标 的响应程度:完全符合采购文件要求的得 15 分。负偏离在 10条以内（含 10条）每出现一条负偏离扣 1 分，超过 10 条本项不得分。 3、技术参数满足采购文件要求，且技术参数有1- 3 项参数优于采购文件要求的得 2分； 技术参数满足采购文件要求，且技术参数有4- 5 项参数优于采购文件要求的得 4分； 技术参数满足采购文件要求，且技术参数有 6-8项参数优于采购文件要求的得 6分； 技术参数满足采购文件要求，且技术参数有 9项以上参数优于采购文件要求的得 8分； 注：1.供应商须对本采购文件技术要求进行逐条说明， 必须根据本采购文件的要求,结合所投产品的实际参数值， 进行逐条逐项答复、说明和解释。 2.所投产品要求提供相关证明材料，包含但不限于产品彩 页、功能截图、证书、查询链接、检测报告等。 |  |  |
|  |  | 项目实施安装方案 （8分） | 对实施方案中工作计划、组织机构图、工作安排、实施小组名单、安装方案、主要负责人、安全保障措施、质量保证措施、管理组织、项目实施规范和管理制度等因素进行打分。 形成项目工作计划、有项目管理组织机构图，列明项目实施小组名单，得2分； 形成工作计划、有项目管理组织机构图，有安装方案（方案详细可行）列明项目实施小组名单；本项目负责人负责对内对外的各种事务协调、技术服务工作开展，得4分。 形成工作计划、有项目管理组织机构图，有安装方案（方案详细可行）列明项目实施小组名单；本项目负责人负责对内对外的各种事务协调、技术服务工作开展；有安全保障措施，质量保证措施，得6分。 形成工作计划、有项目管理组织机构图，有安装方案（方案详细可行）列明项目实施小组名单；本项目负责人负责对内对外的各种事务协调、技术服务工作开展；有安全保障措施，质量保证措施，有完善的管理组织、项目实施规范和管理制度，项目实施有方案针对性、详细，得8分。 |  |  |
|  |  | 培训方案 （8分） | - 专业培训人员提供现场培训，每派 1 名专业培训人员得 1 分，满分 3分（提供培训人员证明材料）； - 2、培训方案包括设备的基本结构、主要功能、日常使用操作与维护，常见故障的排除，紧急情况。 满分 5分，每缺少一项扣 1 分，未提供者不得分。 |  |  |
|  |  | 设备维修保养 （7分） | 提供设备安装后的维修保养计划：1、有设备维修保养人员一名得 1分（需提供证明材料），每增加一名加1分，最高得 4分。2、提供所供设备原厂维修保养手册，得 3 分。 |  |  |
|  | 合计 | 100分 |  |  |  |
|  | 注： 1、计算过程中，算术平均值保留2位小数（百分比亦取2位小数），第三位小数四舍五入。 2、投标人的最终得分为：所有评委对其评分的算术平均值。 |  |  |  |  |

1、评标委员会应当执行连续评标的原则完成全部评标工作。只有发生不可抗力导致评标工作无法继续时，评标活动方可暂停。发生评标暂停情况时，评标委员会应当封存全部投标文件和评标记录，待不可抗力的影响结束且具备继续评标的条件时，由原评标委员会继续评标。

2、除非发生下列情况之一，评标委员会成员不得在评标中途更换：(1)因不可抗拒的客观原因，不能到场或需在评标中途退出评标活动；(2)根据法律法规规定，某个或某几个评标委员会成员需要回避。退出评标的评标委员会成员，其已完成的评标行为无效。根据本采购文件规定的评标委员会成员产生方式另行确定替代者进行评标。

3、在任何评标环节中，需评标委员会就某项评审结论做出表决的，由评标委员会全体成员按照少数服从多数的原则，以记名投票方式表决。

# 第五部分   政府采购合同

一、合同格式：

政府采购合同

项目名称:

项目编号:

合同编号:

甲    方:

乙    方:

（甲方）所需        (项目名称)经                 以                 （项目编号）采购文件在国内以公开采购方式进行采购。经评标委员会确定         （乙方）为中标人。甲、乙双方根据《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国合同法》等相关法律以及本项目采购文件的规定，经平等协商达成合同如下：

一、合同文件

本合同所附下列文件是构成本合同不可分割的部分：

（一）本项目采购文件

（二）中标人投标文件

（三）合同格式、合同条款

（四）中标人在评标过程中做出的有关澄清、说明或者补正文件

（五）中标通知书

（六）本合同附件

二、合同的范围和条件

本合同的范围和条件应与上述合同文件的规定相一致。

三、货物、数量及规格

本合同所提供的货物、数量及规格详见合同货物清单（附件一）（同投标文件中报价明细表，下同）。

四、合同金额

根据上述合同文件要求，合同金额为人民币         元，大写：         。（分项价格详见合同货物清单）。

乙方开户单位：

开户银行：                           帐号：

五、付款途径

□ 国库集中支付   □甲方支付    □ 国库与甲方共同支付

□ 财政性资金       元          □ 自筹性资金         元

属国库集中支付的财政性资金，甲方应按合同约定的付款期限，通过《新疆兵团政府采购管理系统》及时向财政部门报送资金支付申请，财政部门对支付申请审核无误后，将货款直接支付至乙方账户。

六、付款方式

付款方式：合同签订后预付30%货款，剩余70%安装后支付余款。

七、交付日期、地点

1、交付日期：合同生效之日起        日内交付。

2、交付地点：

八、履约保证金

/

九、合同生效

本合同经甲乙双方签字盖章，在兵团政府采购网备案后生效。

十、合同保存

本合同一式四份，甲方一份，乙方一份，甲方同级财政部门两份。

甲    方：                            乙    方：

单位名称(公章)：                      单位名称(公章)：

法定代表人或授权代理人：（签字）       法定代表人或授权代理人：（签字）

电    话：                            电    话：

签订日期：                            签订日期：

二、合同条款

甲方在本项目中所需货物和服务由                    在国内进行公开招标采购，经评标委员会评定，确定乙方为中标人。甲乙双方根据《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国合同法》等相关法律法规以及本项目采购文件的规定，经平等协商达成合同如下：

一、定义

除非另有特别解释或说明，在本合同及与本合同相关的，双方另行签署的其他文件（包括但不限于本合同的附件）中，下述词语均依如下定义进行解释：

1、“合同”指甲乙双方签署的，与本项目相关的协议、附件、附录和其他一切文件，还包括采购文件、投标文件中的相关内容及其有效补充文件。

2、“附件”是指与本合同的订立、履行有关的，经甲乙双方认可的，对本合同约定的内容进行细化、补充、修改、变更的文件、图纸、音像制品等资料。

3、“货物”指合同货物清单（附件1）（同投标文件中货物明细表，下同）中所规定的硬件、软件、安装材料、备件及专用器具、文件资料等内容。

4、“服务”指根据合同规定乙方应承担的与供货有关的辅助服务，包括（但不限于）合同货物的乙方付费办妥清关、乙方付费运输、保险、安装、测试、调试、培训、维修、提供技术指导和支持、保修期外的维护以及其他类似的义务。

5、“检验”指按照本合同约定的标准对合同货物进行的检测与查验。

6、“政府采购项目验收单”指甲、乙双方验收完成后由合同双方签署的最终验收确认书。

7、“技术资料”指安装、调试、使用、维修合同货物所应具备的产品使用说明书和／或使用指南、操作手册、维修指南、服务手册、电路图、产品演示等文件。

8、“保修期”指自验收单签署之日起，乙方免费对所卖给甲方货物更换整件或零部件，维修、保养及技术支持、产品升级并以自担费用方式保证项目正常运行的时期。

9、“第三人”是指本合同双方以外的任何中国境内、外的自然人、法人或其他经济组织。

10、“法律、法规”是指由中国有关部门制定的法律、行政法规、地方性法规、规章及其他规范性文件以及经全国人民代表大会常务委员会批准的中国缔结、参加的国际条（公）约的有关规定。

11、“采购文件”指采购代理机构发布的本项目采购文件。

12、“投标文件”指乙方按照本项目采购文件的要求编制和投递，并最终经采购代理机构接收的投标文件。

二、货物、数量及规格

本合同所提供的货物、数量及规格详见合同货物清单（附件一）（同投标文件中报价明细表）。

三、合同价格

1、合同金额详见合同格式。

2、除有另行规定外，本合同价格包括设备金额及运输、财产保险及第三方损害赔偿保险、安装、调试、及安装位置调整布置、使用环境形成或恢复以及相关服务等费用，是在项目交付前、交付时所发生或引起的本合同相关的全部成本、费用等，以及依约在交付后所需承担的维修、保养、技术支持、产品升级等售后服务价格的总和，且为完税后价格。

3、合同货物详细目录及销售价格详见合同格式附件1合同货物清单（同投标文件中报价明细表）。

四、付款

1、双方因本合同发生的一切费用均以人民币结算及支付。

2、双方的帐户名称、开户银行及帐号以本合同提供的为准。

3、付款途径：按照采购文件第二部分“投标人须知前附表”第27项的规定。

4、付款方式：按照采购文件第二部分“投标人须知前附表”第28项的规定。

5、如乙方根据本合同约定有责任向甲方支付违约金、赔偿金时，甲方有权直接从上述付款中扣除该等款项并于事后通知乙方，该情形下应当视为甲方已经依约履行了合同义务，而所扣乙方的款项金额未达到乙方依照其责任所应当向甲方支付的金额时，乙方仍应向甲方补足。同时，若乙方对甲方的扣款有异议而不能协商解决时，乙方应依照本合同关于解决争议的约定方式解决。但存在或解决相关争议的期间，乙方不得停滞或减缓其合同的履行，否则对因停滞或减缓合同的履行所引起的任何及所有责任均应当全部给予赔偿。

6、甲方直接与乙方付款结算，采购代理机构不对其付款承担连带责任或任何其它责任，在任何情形下乙方亦只能直接向甲方追索而不应当向采购代理机构追索。

五、交付

1、乙方负责办理运输和保险，将货物运抵交货地点。有关运输、保险和装卸等一切相关的费用由乙方承担。

2、货物应运至甲方指定地点，并卸至甲方指定位置，开箱清点及初步检验时双方应派人员参加。

3、所有货物运抵现场并且安装完毕经检验合格交付甲方，该日期为交付日期。双方签署交付收货单后为交付完毕。交付完毕货物所有权发生转移，此前货物毁坏的风险由乙方承担。

4、交付日期：按照采购文件第二部分“投标人须知前附表”第7项的规定。

5、交付地点：按照采购文件第二部分“投标人须知前附表”第8项的规定。

六、包装和标记

1、乙方交付的所有合同货物应具有适于运输的坚固包装，并且乙方应根据合同货物的不同特性和要求采取防潮、防雨、防锈、防震、防腐等保护措施，以确保合同货物安全无损地送达交货地点。

2、凡由于乙方对合同货物包装不善、标记不明、防护措施不当或在合同货物装箱前保管不良，致使合同货物遭到损坏或丢失，乙方应负责免费修理或更换，并承担由此给甲方造成的一切损失。

七、质量标准和检验方式

1、乙方应保证提供给甲方的合同货物是货物生产厂商原造的，全新、未使用过的，是用一流的工艺和优质材料制造而成的，并完全符合本项目采购文件规定的质量、性能和规格的要求。

2、乙方提供给甲方的合同货物应通过货物制造厂商的出厂检验，并提供质量合格证书。乙方承诺提供给甲方的合同货物的技术规范应与本项目采购文件中《项目说明》部分中的规定及投标文件中《货物技术规范偏离表》(如果被采购人接受) 相一致，同时，乙方提供的货物质量应符合中华人民共和国相关标准及相应的技术规范、本次采购相关文件中的全部相关要求及相关标准及相应的技术规范中之较高者。

3、乙方保证提供的货物、服务符合中华人民共和国国家及行业的安全质量标准、环保标准中之较高者；若货物、服务来源于中华人民共和国境外，还要同时符合货物来源国的官方、行业及生产厂商的安全质量标准、环保标准中之较高者。上述标准为已发布的且在货物、服务交付时有效的最新版本的标准；当货物来源于中华人民共和国境外时，产品必须附有原产地证明、中华人民共和国商检机构的检验证明、合法进货渠道证明及海关完税证明，此外，有关技术资料中须附有全文翻译的中文文本。

4、乙方应保证所提供的货物经正确安装、合理操作和维护保养在其使用寿命期内具有令甲方满意的性能，并对由于合同货物的设计、工艺或材料的缺陷而发生的任何故障负责。

5、乙方提供的货物抵达甲方指定地点后的开箱清点及初步检验，应依据乙方提供的开箱要求和环境要求进行。乙方应在收到甲方的验货通知后到现场参加开箱清点及初步检验，开箱清点及初步检验时双方均应派员参加，并签署《政府采购项目验收单》，以此作为乙方履约进度的依据。

6、甲方对合同货物的数量、规格和质量的检验，应依据本项目采购文件中的有关规定进行。

7、若检验时发现货物数量不足、规格与合同要求不符或开箱时虽然货物外包装完好无损，但箱内货物短缺或损伤，双方应签署书面形式证明，乙方应根据该证明及时补足或更换。

8、本合同各相关条款中凡与乙方责任或义务相关及由乙方原因所引起涉及各项货物、零件、部件、配件及资料的更、换、补、退等情形，所发生相关的任何价款、成本、费用，包括但不限于运输、安装、服务、维修、调试等，以及保险、税、费等，均应当由乙方承担。

八、技术服务和保修责任

1、乙方对合同货物、服务的保修期按照采购文件第二部分“投标人须知前附表”第11项的规定。若厂家规定的保修期或合同货物主要部件的保修期长于本合同保修期，应适用其保修期。(在本次采购文件所规定的期限中，若有不同期限自动适用其中期限较长者)。本合同项下货物的免费保修期或与质量相关的其它期限均自按照本合同约定方式完成最终验收并由甲方签署了项目验收单之日起算。

2、如因甲方在使用中自行变更货物的硬件或软件而引起的缺陷，或因甲方人员维护不当而损坏的货物或零部件，乙方不负保修责任，乙方应按照或比照本合同相关条款规定提供更换或修理服务，由此引起的合理费用由甲方负担。

3、如因乙方提供的货物硬件或软件有缺陷、服务达不到要求，或乙方提供的技术资料有错误，或乙方在现场的技术人员指导有错误而使合同货物不能达到合同规定的指标和技术性能，乙方应负责按本合同相关条款规定修理或更换，使货物运行指标和技术性能以及相关服务达到合同规定,由此引起的全部费用由乙方承担。若以上原因导致或引起甲方损失及导致或引起第三方受到损害的，全部赔偿责任均应由乙方承担。

4、在免费保修期内，如果由于乙方更换、修理和续补货物或更换服务，而造成本合同不得不停止运行，保修期应依照停止运行的实际时间加以延长，如因此给甲方造成损失，乙方应负责赔偿。

5、在免费保修期届满后，乙方保证继续为甲方提供设备的维修服务，甲方应按乙方提供的不差于任何第三方的优惠价格向乙方支付相关费用，乙方保证在合同货物使用期内以不高于本合同货物、相关配件及服务的价格，并且不差于任何第三方的优惠价格，向甲方提供备品、备件及维修服务。

6、本合同签订后及货物使用中，如涉及增加或改进安全性的软件升级问题，无论甲方是否知晓或是否向乙方提出，乙方均应当在其刚开始应用该等软件时的第一时间内，立即主动地、无条件地给与免费更新并调试完好。

7、若由于甲方提出增加并不涉及安全性的新功能而引起的软件升级，相关成本费由甲方承担，乙方不得赚取利润或拒绝、拖延。

8、若由于乙方增加并不涉及安全性的新功能引起软件升级，而且甲方愿意增加该新功能时，由双方协商解决。

9、乙方保证，乙方依据本合同提供的货物、服务及相关的软件和技术资料，乙方均已得到有关知识产权的权利人的合法授权，如发生涉及到专利权、著作权、商标权等争议，乙方负责处理，并承担由此引起的全部法律及经济责任。

九、违约责任

1、对本合同的任何违反均构成违约。当一方认为对方的违约属于严重违约时，若按照相关法律规定或按照通常的理解或认识，确属对合同的履行有重大影响，则应当被认为属于严重违约。若双方对某一违约是否属于严重违约仍有争议，可以由争议解决机构裁决认定。

2、若乙方未如期按照合同约定交付合同货物或提供服务、补足或更换货物，或乙方未能履行合同规定的任何其他义务时，甲方有权直接向乙方发出违约通知书，乙方应按照甲方选择的下列一种或多种方式承担赔偿责任及违约责任：

1）在甲方同意延长的期限内交付全部货物、提供服务并承担由此给甲方造成的直接损失及甲方因此产生的对第三方的责任。

2）在甲方规定的时间内，用符合合同规定的规格、质量和性能要求的新零件、部件或货物来更换有缺陷的零件、部件和货物，或修补缺陷部分以达到合同规定的要求，乙方应承担由此发生的相关费用并承担由此给甲方造成的直接损失及甲方因此产生的对第三方的责任。此时，相关货物的质量保修期也应相应延长。

3）根据货物、服务低劣程度、损坏程度以及使甲方所遭受的损失及甲方因此产生的对第三方的责任，经双方商定降低货物、服务的价格或赔偿甲方所遭受的损失及甲方因此产生的对第三方的责任。

4）按合同规定的同种货币将甲方所退货物已支付的货款全部退还给甲方，并承担由此发生的直接损失和相关费用及甲方因此产生的对第三方的责任。

5）甲方有权部分或全部解除合同并要求乙方赔偿由此造成的损失及甲方因此产生的对第三方的责任。此时甲方可采取必要的补救措施，相关费用由乙方承担。

6）此外，上述情形下甲方为采取必要的补救措施或因防止损失扩大而支出的合理费用应由乙方承担。

3、如果乙方在收到甲方的违约通知书5个工作日内未作答复也没有按照甲方选择的方式承担违约责任，则甲方有权从尚未支付的合同价款中扣回相当于甲方选择的方式计算的索赔金额。如果这些金额不足以补偿，甲方有权向乙方提出不足部分的赔偿要求。

4、除有另行约定外，甲方如延期付款，每逾期1日，按应付金额0.3‰支付违约金；乙方如延期交付，每延迟1日，按应交付货物总额0.3‰支付违约金。

5、当违约行为给对方造成损失时，若违约金不足以弥补全部损失，违约方还应当赔偿对方因此所受全部损失。当构成严重违约时，对方可以单方面决定解除或终止合同履行，违约方同时还应当承担违约或赔偿责任。

7、以上各项交付的违约金并不影响违约方履行合同的各项义务。

十、不可抗力

1、不可抗力指下列事件：战争、动乱、瘟疫、严重火灾、洪水、地震、风暴或其他自然灾害，以及本合同各方不可预见、不可防止并不能避免或克服的一切其他因素及事件。

2、任何一方因不可抗力不能履行本合同规定的全部或部分义务，该方应尽快通知另一方，并须在不可抗力发生后三日内以书面形式向另一方提供详细情况报告及不可抗力对履行本合同的影响程度的说明。就上述不可抗力的发生须由受到不可抗力影响的一方负责同时提供由公证机关做出的公证证明。

3、发生不可抗力事件，任何一方均不对因不可抗力无法履行或迟延履行本合同义务而使另一方蒙受的任何损失承担责任。但遭受不可抗力影响的一方有责任尽可能及时采取适当或必要措施减少或消除不可抗力的影响。遭受不可抗力影响的一方对因未尽本项责任而造成的相关损失承担责任。

4、合同各方应根据不可抗力对本合同履行的影响程度，协商确定是否终止本合同，或是继续履行本合同。

十一、联系方式

1、合同双方发出与本合同有关的通知或回复，应以专人送递、传真或特快专递方式发出；如果以专人送递或特快专递发送，以送达至对方的住所地或通讯联络地为送达；如果以传真方式发送，发件人在收到传真报告后视为送达；如果采用电话或电子邮件的方式，则应在发送后由对方以书面方式予以确认。

2、合同双方发出的与本合同有关的通知或回复均应发至采购文件与投标文件中的通讯地址，一方变更通讯地址或帐号，应自变更之日起3个工作日内，将变更后的地址通知对方。变更方不履行通知义务的，应对此造成的一切后果承担法律责任。

3、上述发出通知、回复的费用由发出一方承担。

十二、保密条款

1、任何一方对其获知的本合同及附件中其他各方的商业秘密和国家秘密负有保密义务。

2、在下列情形下：当发布中标公告和其他公告时，当国家机关调查、审查、审计时，以及其他符合法律规定的情形下，无须事先征求乙方同意而可以披露关于采购过程、合同文本、签署情况的资料、乙方的名称及地址、采购内容的有关信息以及补充条款等，但应当在合理的必要范围内。对任何已经公布过的内容或与之内容相同的资料，以及乙方已经泄露或公开的，无须再承担保密责任。

3、此外的其他情形下，除非法律、法规另有规定或得到本合同之其他各方的书面许可，任何一方不得向第三人泄露前款规定的商业秘密和国家秘密。保密期限自任何一方获知该商业秘密和国家秘密之日起至本条规定的秘密成为公众信息之日止。

十三、合同的解释

1、任何一方对本合同及其附件的解释均应遵循诚实信用原则,依照本合同签订时有效的中国法律、法规以及通常的理解进行。

2、本合同标题仅供查阅方便，并非对本合同的诠释或解释；本合同中以日表述的时间期限均指自然日。

3、对本合同的任何解释均应以书面做出。

十四、合同的终止

1、本合同因下列原因而终止：

1）本合同正常履行完毕；

2）合同双方协议终止本合同的履行；

3）不可抗力事件导致本合同无法履行或履行不必要；

4）任何一方行使解除权，解除本合同。

2、对本合同终止有过错的一方应赔偿另一方因合同终止而受到的损失。对合同终止双方均无过错的，则各自承担所受到的损失。

十五、法律适用

1、本合同及附件的订立、效力、解释、履行、争议的解决等适用本合同签订时有效的中华人民共和国法律、法规的有关规定。

2、在本合同履行期间，因中华人民共和国法律、法规、政策的变化致使本合同的部分条款相冲突、无效或失去可强制执行效力时，双方同意将密切合作，尽快修改本合同中相冲突或无效或失去强制执行效力的有关条款。

十六、权利的保留

1、任何一方没有行使其权利或没有就违约方的违约行为采取任何行动，不应被视为是对其权利的放弃或对追究另一方违约责任权利的放弃。任何一方放弃针对违约方的某种权利，或放弃追究违约方的某种责任，不应视为对其他权利或追究其他责任的放弃。

2、如果本合同部分条款依据现行有关法律、法规被确认为无效或无法履行，且该部分无效或无法履行的条款不影响本合同其他条款效力的，本合同其他条款继续有效；同时，合同双方应根据现行有关法律、法规对该部分无效或无法履行的条款进行调整，使其依法成为有效条款，并尽量符合本合同所体现的原则和精神。

十七、争议的解决

1、合同双方应通过友好协商解决因解释﹑执行本合同所发生的和本合同有关的一切争议。如果经协商不能达成协议，可以采用以下方式解决：

（1）提交兵团仲裁委员会仲裁；

（2）向甲方所在地人民法院起诉。

2、本合同甲、乙双方一致认为，本合同仅属于甲、乙双方之间的协议，任何争议均只应当按照本合同的约定方式处理，任何情形下采购代理机构均不应当成为该等争议的当事人，无论该等仲裁或诉讼均不得针对采购代理机构提起。

3、在争议解决期间，除了诉讼或仲裁进行过程中正在解决的那部分问题外，合同其余部分应继续履行。

十八、合同的生效

本合同经甲乙双方法定代表人或授权代理人签字加盖单位公章，兵团政府采购网备案后生效。

十九、其他约定事项

1、本合同中的附件均为本合同不可分割的部分，与本合同具有相同的法律效力。

2、不得将合同转让给第三人，有关分包事项或服务委托等须事先取得甲方和采购代理机构书面同意并且须遵守相关法律、法规；有关联合投标须在本次采购允许的情况下并须符合本次采购的全部规定。

3、本合同一式四份，具有同等法律效力。

- 第六部分   投标文件格式

- 投标文件封面

（项目名称）

项目编号：

- 投标文件

供应商名称（电子签章）：

供应商法定代表人（电子签名）：

日期：     年   月   日

目  录

一、投标函

二、法定代表人身份证明及授权委托书

三、开标一览表

四、投标报价明细表

五、投标保证金

六、供应商认为有必要提供的声明及文件资料

七、《中华人民共和国政府采购法》第二十二条应当具备的条件；

八、不参与围标串标承诺书

九、售后服务承诺书

十、商务条款偏离说明表

十一、投标人自行编写的技术文件

十二、投标人自行编写的服务文件

十三、供应商认为有必要提供的其他资料

- 一、投标函

（采购人名称）：

我公司收到贵单位   （项目名称）  招标文件，经认真研究，我们决定参加本项目投标。

1.按照招标文件中的一切要求，我方完全接受招标文件的规定和要求愿以    元（大写：），供货及服务期限：         ，完成上述项目的所有工作。

2.如果我们的投标文件被接受，我们将履行招标文件中规定的每一项要求，按期、按质、按量完成交货和完工任务。

3.我们同意按招标文件的规定，本投标文件的有效期为投标截止时间后 90 天。

4.我们愿意提供采购人在招标文件中要求的所有资料。

5.我们认为采购人有选择或拒绝任何供应商中标的权力。我们理解，最低报价不是中标的唯一条件。

6.我们愿按合同法履行自己的全部责任。

7.我方愿意遵守招标文件中规定的收费标准，承付采购代理服务费。

8.该项投标在投标截止时间后的投标有效期内保持有效，不作任何更改和变动。

9.所有有关本投标文件的函电，请按下列地址联系：

单位名称：

地    址：

邮政编码：

联 系 人：

电    话：

传    真：

电子邮箱：

供应商名称（电子签章）：

供应商法定代表人（电子签名）：

日期：     年   月   日

- 二、法定代表人身份证明及授权委托书

法定代表人资格证明文件

（采购人名称））：

兹有          同志为             公司法定代表人，代表我公司办理一切社会公务事宜，具有法律效力。

附法定代表人基本情况：

姓名：          性别：     年龄：     职务：

身份证号码：

通讯地址：

电话号码：                   邮政编码：

法定代表人《居民身份证》扫描件

供应商名称（电子签章）：

供应商法定代表人（电子签名） ：

日期：           年           月           日

法定代表人授权书

（采购人名称））：

兹授权           同志为我公司参加贵单位组织的编号为（项目编号）的（项 目 名 称）采购活动的投标代表人，全权代表我公司处理在该项目采购活动中的一切事宜。代理期限从      年    月    日起至      年    月    日止。

供应商名称（电子签章）：

供应商法定代表人（电子签名）：

签发日期：       年     月     日

附：

代理人工作单位：

职务：                        性别：

身份证号码：

粘贴被授权人身份证（扫描件）

- 三、开标一览表

项目名称：

项目编号、包号：

价格单位：元

| 分包名称 |  |
| --- | --- |
| 投 标 总 价 | 小写： 元 大写： 元 |
| 交货日期 |  |
| 备注： |  |

说明：1、投标人严格按照规定的格式填写。投标总价为优惠后报价，并作为评审及定标的依据。

- 任何有选择或有条件的投标总价或表中某一包填写多个报价，均将导致投标被拒绝。

供应商法定代表人(电子签名)：

供应商名称(电子签章)：

日　期：

- 四、投标报价明细表

项目名称：

项目编号、包号：                                         价格单位：元

| 项 | 1 | 2 | 3 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序 号 | 产品名称 | 品牌、型号 | 价格 |  |  |
|  |  |  | 单价 | 数量 | 小计 |
| 1 |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |
| 5 | … |  |  |  |  |
|  | 货物费用小计 |  |  |  |  |
|  | 安装调试费用 |  |  |  |  |
|  | 维护与技术支持费用 |  |  |  |  |
|  | 培训费用 |  |  |  |  |
|  | 备品备件费用 |  |  |  |  |
|  | 运输与保险费用 |  |  |  |  |
|  | 其他 |  |  |  |  |
|  | 合计 |  |  |  |  |

说明：投标人必须填写报价明细表，否则将导致投标被拒绝。

供应商名称(电子签章)：

供应商法定代表人(电子签名)：

日　期：

- 五、投标保证金

- 说明：此处上传投标保证金缴纳证明文件；

- 六、供应商认为有必要提供的声明及文件资料

（一）供应商自觉抵制政府采购领域商业贿赂行为承诺书；

- 反商业贿赂承诺书

为了从源头上防治腐败，杜绝商业贿赂行为的发生，更好地配合采购代理机构的工作，我们供应商承诺如下：

1、不以各种名义给采购代理工作人员借或送现金、有价证券及物品。

2、不以个人名义邀请采购代理工作人员参与考察旅游活动和宴请活动。

3、不发生与采购事项有关的其他违规违纪行为。

4、如违反其中一项，同意将我公司列入政府采购黑名单并终止投标资格，今后不得参与我市政府采购活动，触犯法律由司法部门处理。

供应商名称（电子签章）：

供应商法定代表人（电子签名）：

日期：     年   月   日

（二）节能产品、环境标志产品

节能、环境标志产品明细表

| 节能产品明细表 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 产品名称 |  | 制造商名称 | 注册商标 | 产品型号 | 节能标志认证证书号 | 节能产品认证证书有效截止日期 |
| 环境标志产品明细表 |  |  |  |  |  |  |  |
| 序号 | 产品名称 | 制造商名称 |  | 注册商标 | 产品型号 | 中国环境标志认证证书编号 | 认证证书有效截止日期 |

说明：1、如所投产品为节能产品（包括主要材料），须提供所投产品（包括强制采购产品）经国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品认证证书，否则评分时不予认可。

2、如所投产品（包括主要材料）为环保产品，须提供所投产品经国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的环境标志产品认证证书，否则评分时不予认可。

3、后附《市场监管总局关于发布参与实施政府采购节能产品、环境标志产品认证机构名录的公告》（2019年第16号）中认证机构出具的、处于有效期之内的认证证书复印件并加盖公章，否则不予考虑。

供应商名称(盖单位章)：

法定代表人或其委托代理人 (签字或盖章)：

日期：年月日

（三）类似项目业绩表；

附：类似项目业绩表

采购项目编号：

采购项目名称：

| 项目名称 |  |
| --- | --- |
| 项目单位名称 |  |
| 项目单位联系人姓名及联系方式 |  |
| 合同金额 |  |
| 项目负责人 姓名 |  |
| 项目实施时间 |  |
| 项目内容说明 |  |

说明：1．每个合同须单独附表，并附上相关证明材料，否则专家在评审时将不予采信；

2．项目内容请详细说明所承担的具体工作内容，如：网络建设、系统集成、软件开发、网站建设等；

供应商法定代表人（电子签名）：

供应商名称（电子签章）：

日期：          年      月     日

- 七、《中华人民共和国政府采购法》第二十二条应当具备的条件；

（一）具有独立承担民事责任的能力；

法人或者其他组织的营业执照等证明文件，自然人的身份证明；

供应商是企业（包括合伙企业）的，应提供其在工商部门注册的有效“企业法人营业执照”或“营业执照”的复印件；

供应商是事业单位的，应提供其有效的“事业单位法人证书”复印件；

供应商是非企业专业服务机构的，应提供其有效的执业许可证复印件；

供应商是个体工商户的，应提供其有效的“个体工商户营业执照”复印件；

供应商是自然人的，应提供其有效的自然人身份证明；

（二）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

供应商是法人的，应提供本单上年度（2020年度或2021年度）经会计师事务所出具的审计报告复印件（报告中须包括资产负债表、利润表、现金流量表及财务报表附注），或基本开户银行出具的资信证明。

银行资信证明可提供原件，也可提供基本开户银行出具的资信证明的复印件，对于资信证明文件中写明“复印无效”的应提供原件。银行资信证明的抬头可以与采购人或采购代理机构名称不同。

供应商是其他组织或自然人的，应提供银行出具的资信证明。

银行资信证明应能说明该供应商与银行之间业务往来正常，无不良记录，企业信誉良好等。银行出具的存款证明不能作为银行资信证明。

（三）具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；

提供承诺书

具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的承诺

本供应商郑重声明：

本公司（或单位）完全具有履行本项目合同所必须的设备和专业技术能力，若因本公司（或单位）在本项目所投入的设备和专业技术能力原因，致使本项目合同履行造成的采购人损失或按国家采购法律法规或合同条款规定的一切违约责任，本公司（或单位）自愿全部承担。

本公司（或单位）具备本项目履行合同所必需的设备和专业技术能力，并承诺在项目实施过程中，为保证项目顺利实施及质量，可根据实际需要追加（必要时可进行外购租、外协）专业设备、人员及专业技术能力，此部分费用已包含在报价中。

特此承诺。

供应商名称（盖单位章）：

供应商法定代表人（签名）：

日    期：          年月日

- （四）有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

- 供应商是法人的，缴纳税收的证明材料，应提交响应文件截止时间前半年内任意一月的纳税凭据复印件，指供应商缴纳增值税、营业税和企业所得税等缴纳凭据（完税证、缴款书、印花税票、银行代扣（代缴）转账凭证等均可）；

- 供应商是法人的，缴纳社会保障资金的证明材料，应提交响应文件截止时间前半年内任意一月的缴纳社会保险的凭据（专用收据或社会保险缴纳清单）；

- 供应商是其他组织和自然人的，需要提交响应文件截止时间前半年内任意一个月的缴纳税收和社会保险的凭据（专用收据或社会保险缴纳清单）。

- 如供应商的社会保险为委托社会第三方代缴，还需同时提供供应商与社会第三方服务机构签署的服务合同（合同中应明确写明第三方为供应商代缴其社会保险）。

（五）参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；

- 提供承诺书：

- 近三年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明

- 我方， （供应商名称） 已认真阅读《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国政府采购法实施条例》及磋商文件（项目名称：    ，项目编号：      ）相关内容，知悉供应商参加政府采购活动应当具备的条件。此次按磋商文件要求提交的供应商资格证明材料，已经认真核对和检查，全部内容真实、合法、准确和完整，我们对此负责，并愿承担由此引起的法律责任。

- 一、我方在此声明：

- （一）我方与采购人或代理机构不存在隶属关系或者其他利害关系。

- （二）我方与参加本项目的其他供应商不存在控股、关联关系，或者与其他供应商法定代表人（或者负责人）为同一人。

- （三）我方未为本项目前期准备提供设计或技术服务。

- 二、我方承诺

- 参加政府采购近三年内：

- （一）我方依法缴纳了各项税费及各项社会保障资金，没有偷税、漏税及欠缴行为。

- （二）我方在经营活动中没有存在下列重大违法记录：

- 1、受到刑事处罚；

- 2、受到三万元以上的罚款、责令停产停业、在一至三年内禁止参加政府采购活动、暂扣或者吊销许可证、暂扣或者吊销执照的行政处罚。

- 供应商名称（电子签章）：

- 供应商法定代表人（电子签名）：

- 日    期： 年   月     日

（六）法律、行政法规规定的其他条件;

提供法律、行政法规规定的其他条件证明材料

中小企业声明函（货物）

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46号）的规定，本公司（联合体）参加 （单位名称） 的 （项目名称） 采购活动，提供的货物全部由符合政策要求的中小企业制造。相关企业 （含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：

1. （标的名称） ，属于 （采购文件中明确的所属行业） 行业；制造商为 （企业名称） ，从业人员人，营业收入为万元，资产总额为万元，属于    （中型企业、小 型企业、微型企业）    ；

2. （标的名称） ，属于 （采购文件中明确的所属行业） 行业；制造商为 （企业名称） ，从业人员人，营业收入为万元，资产总额为万元，属于    （中型企业、小 型企业、微型企业）    ；

……

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（电子签章）：

日 期：

注：从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

说明：供应商须对《中小企业声明函》的真实性负责，审查材料与事实不符的，依照《政府采购法》第七十七条第一款的规定：“处以采购金额千分之五以上千分之十以下的罚款，列入不良行为记录名单，在一至三年内禁止参加政府采购活动，有违法所得的，并处没收违法所得，情节严重的，由工商行政管理机关吊销营业执照；构成犯罪的，依法追究刑事责任。”

- （七）信用记录查询

信用记录

（复印件并加盖供应商单位公章）

依据财库[2016]125号文件规定，供应商须符合《关于在政府采购活动中查询及使用信用记录有关问题的通知》的相关要求，即具有良好的信用记录。

供应商须提供本单位近3年（采购文件发出起至递交响应文件截止日前）“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）及中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）已公布的信用记录查询截图。

截图含1）被列入失信被执行人

2）重大税收违法案件当事人名单的供应商

3）列入政府采购严重违法失信行为记录名单

例如：网站搜索页输入供应商名称，提供截图查询结果。

- 八、不参与围标串标承诺书

不参与围标串标承诺书

本人作为（单位名称）                    的法人，清楚知晓我公司本项目投标活动，对以下事项作出承诺：

一、我单位遵循公开、公平、公正、诚实守信的原则，依法依规参与本项目竞标。

二、我单位在本项目采购投标活动中，未参与围标串标。

三、我单位如被查实在本项目采购投标活动中存在围标串标的，递交投标文件行为作为实施串通投标违法行为的关键环节，本人承担直接责任人员法律责任，接受相应行政处罚和失信惩戒。

项目编号：

标段号：

供应商法定代表人（电子签名）：

供应商名称（电子签章）：

日期：          年      月     日

- 九、售后服务承诺书

- 十、商务条款偏离说明表

项目名称：

项目编号、包号：

| 序号 | 采购文件 条款号 | 采购文件的商务条款 | 投标文件的商务条款 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

说明：如投标人提交的商务条款与采购文件的要求存在偏离，需逐项填写《商务条款偏离说明表》。

年  月  日

- 十一、投标人自行编写的技术文件

- 十二、投标人自行编写的服务文件

①货物售后服务：

<1>货物的保修期和售后服务的程序、内容及措施；

<2>响应时间和技术支持情况；

<3>培训方案及内容；

②售后服务网点明细表（包括联系人、详细地址、电话、传真）及本地化服务情况一览表；

附本地化服务一览表：

| 投标人名称 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 本地化服务形式 | □ 在本地具有固定的合作伙伴 □ 在本地注册成立 |  |  |
| 以下本地注册的公司无需填写 |  |  |  |
| 本地化服务地点及联系方式 |  | 负责人及联系方式（附身份证号码） |  |
| 服务人员名单及联系方式（附身份证号码）： |  |  |  |
| 其他有关证明文件说明（如营业执照等）： |  |  |  |
| 备注：1、具有合作伙伴的应填写合作伙伴的相关资料，并提供双方的合作协议以及合作伙伴的营业执照等证明文件。 2、如供应商不能提供本地化服务，可不填报。 |  |  |  |

③服务项目偏离表

项目编号、包号：

| 序号 | 采购文件 条款号 | 采购文件的服务条款 | 投标文件的服务条款 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

说明：如投标人提交的服务条款与采购文件的要求存在偏离，需逐项填写《服务项目偏离表》。

年  月  日

- 十三、供应商认为有必要提供的其他资料