慈溪市特殊学校实训室设施设备采购项目

招标文件

招 标 人：慈溪市住房发展投资有限公司

代理机构：慈溪市基建审计事务所

编制日期：2025年6月

温馨提醒

招标人可以对已发出的招标文件进行必要的澄清或者修改，将以“更正公告”的形式发布在乐采云平台，投标人应及时登录乐采云平台，进行浏览并下载，未及时浏览下载的责任自负。

目  录

第一章  招标公告	1

第二章  投标须知	3

第三章  评标办法及标准	10

第四章  合同条款	18

第五章  招标内容与技术需求	21

第六章  商务条款	46

第七章  附件	47

- 第一章  招标公告

发布日期：2025年6月26日

根据《中华人民共和国招标投标法》、《关于规范国有企业货物和服务招标采购的指导意见（试行）》（慈国资[2014]149号）及其它有关办法，慈溪市基建审计事务所受慈溪市住房发展投资有限公司的委托，就慈溪市特殊学校实训室设施设备采购项目进行公开招标，欢迎符合要求的投标人前来投标。

一、项目编号：CXJJSJ2025-61

二、项目名称：慈溪市特殊学校实训室设施设备采购项目

三、招标方式：公开招标

四、项目概况：

| 标项 | 项目名称 | 数量 | 招标内容与技术要求 | 合同期限 | 预算价 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 慈溪市特殊学校实训室设施设备采购项目 | 1批 | 实训教室设备，具体参数见招标文件第五章。 | 合同供货期为合同签订后30日历天内 | 911238元 |

五、投标人资格要求：

1、投标人须具有合法有效的企业营业执照。

2、未被信用中国网站（www.creditchina.gov.cn）列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单，未被中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）列入政府采购严重违法失信行为记录名单。

3、本项目不接受联合体投标。

六、获取招标文件：

1、时间：2025年6月27日至2025年7月3日，每天上午00：00至12：00，下午12：00至23：59（北京时间，线上获取法定节假日均可，线下获取文件法定节假日除外）。

2、地点（网址）：乐采云平台www.lecaiyun.com。

3、方式：（1）投标人登录乐采云平台（www.lecaiyun.com）的注册账号后，进入乐采云系统“项目采购”模块“获取采购文件”菜单，进行网上获取招标文件；投标人只有在“浙江政府采购网”完成获取采购文件申请并下载了采购文件后才视作依法获取采购文件（法律法规所指的投标人获取采购文件时间以投标人完成获取采购文件申请后下载采购文件的时间为准）；投标人网上报名操作指南详见浙江省政府采购网办事指南。 通过本公告下方“游客，浏览采购文件”下载的采购文件仅供浏览，不视作依法获取招标文件，不得就采购文件提出质疑投诉，未按规定获取招标文件者的投标将被拒绝。

注：请投标人按上述要求获取采购文件，如未在“乐采云”系统内完成相关流程，引起的投标无效责任自负。

4、售价：0元。

七、提交投标文件截止时间、开标时间和地点

1、提交投标文件截止时间：2025年7月17日14：30（北京时间）

2、投标地点（网址）：乐采云平台。

3、开标时间：2025年7月17日14：30

4、开标地点（网址）：慈溪市公共资源交易中心第五开标室（乐采云平台）。

八、公告期限

自本公告发布之日起5个工作日。

九、投标保证金截止时间：

1、投标保证金金额（人民币）：1.8万元。

2、投标保证金形式可选择：银行转账、电汇形式缴纳，不接受现金交纳形式。投标人名称应与递交保证金账户名称一致，否则不予认可。

3、投标保证金应于2025年7月16日17：00之前交纳到以下账号并到账。

收款单位：慈溪市基建审计事务所

开户银行：宁波慈溪农村商业银行白沙支行

帐    号：201000151846700

十、联系方式：

1、招标人名称：慈溪市住房发展投资有限公司

招标人地址：慈溪市古塘街道孙塘路542号

联系人：杨老师

电话：0574-63905992

2、代理机构名称：慈溪市基建审计事务所

联系地址：慈溪市三北大街732号4楼

联 系 人：周昊

联系电话：0574-63813576

传    真：0574-63010961

3、投诉处理单位：宁波慈溪城建投资集团有限公司

联系地址：慈溪市三北大街674号

联系人：陆老师

联系电话：0574-63086539

十一、其他事项：

1、单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同投标人，不得参加同一标项号的投标。

2、为本项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的投标人，不得再参加本项目的投标。

3、落实的政策：《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库[2017]141号）、《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）、《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》(财库[2014]68号)。

若对项目采购电子交易系统操作有疑问，可登录乐采云（https：//www.lecaiyun.com/），点击右侧咨询小采，获取采小蜜智能服务管家帮助，或拨打乐采云服务热线95763获取热线服务帮助。

CA问题联系电话（人工）：汇信CA400-888-4636；天谷CA400-087-8198。

- 第二章  投标须知

一、适用范围

本招标文件仅适用于本采购项目所叙述的货物和服务的招标、评标、定标、验收、合同履约、付款等（法律、法规另有规定的，从其规定）。

二、定义

1、“招标人”系指慈溪市住房发展投资有限公司。

2、“代理机构”系指慈溪市基建审计事务所。

3、“投标人（供应商）”系指向招标人提交投标文件的投标人。

4、“货物”系指供方按招标文件规定，须向招标人提供的一切设备、保险、税金、备品备件、工具、手册及其它有关技术资料和材料。

5、“服务”系指招标文件规定投标人须承担的售后服务、安装、调试、技术协助、校准、培训、技术指导以及其他类似的义务。

6、“▲”系指实质性响应条款，未响应实质性条款要求的，作无效标处理。

7、“监督部门”系指宁波慈溪城建投资集团有限公司。

▲三、投标人的资格要求

详见招标公告。

四、投标费用

1、无论投标过程和结果如何，投标人自行承担与投标有关的全部费用。

2、中标人需按慈溪市公共资源交易中心的规定，缴纳中标金额0.15‰的交易费（最低200元）。

五、投标报价

1、投标报价包括但不仅限于含增值税和其他税的货到工地价。报价包含货物制造、货物价款、运输费、装卸费、保险费、检测费、质保期间一切费用、政策性文件规定及合同包含的所有风险、责任、各项应有费用、管理费、利润、税费等。

2、投标人在报价时可自行考虑一定的风险系数（风险包括政策性调价及市场材料价格变化等因素）。风险系数进入单项报价中，不作调整。

六、投标保证金

▲1、投标保证金缴纳：

（1）投标保证金金额（人民币）：1.8万元。

（2）投标保证金形式可选择：银行转账、电汇形式缴纳，不接受现金交纳形式。投标人名称应与递交保证金账户名称一致，否则不予认可。

（3）投标保证金应于2025年7月16日17：00之前交纳到以下账号并到账。

收款单位：慈溪市基建审计事务所

开户银行：宁波慈溪农村商业银行白沙支行

帐    号：201000151846700

2、有下列情况之一的，投标保证金将不予退还：

（1）投标人在规定的投标有效期内撤销或修改其投标文件；

（2）中标人在收到中标通知书后，无正当理由拒签合同或未按招标文件要求提供履约担保；

（3）中标候选人因不可抗力之外的原因放弃中标权的，将没收其投标保证金。没收的投标保证金不能弥补由于其放弃中标权而给招标人造成中标价的差额损失的，由放弃中标权的中标候选人承担。

3、投标保证金的退还：未中标人的投标保证金在中标通知书发出后五个工作日内退还；中标人的投标保证金在采购合同签订后五个工作日内退还。

七、投标有效期

▲1、投标文件从开标之日起，投标有效期为90个日历日。投标有效期不能小于招标文件的要求。

2、特殊情况下，招标人可与投标人协商延缓投标文件的有效期，这种要求和答复均以书面形式进行。

3、投标人可拒绝接受延期要求。同意延长有效期的投标人不能修改投标文件。

八、投标文件的形式和效力

1、投标文件分为电子投标文件以及备份投标文件，备份投标文件为以U盘或光盘存储的备份投标文件。

2、电子投标文件，按“电子招投标操作指南”及本招标文件要求制作，并加密。

3、以U盘或光盘存储的备份投标文件，按“电子招投标操作指南”制作的电子备份文件。

4、投标文件填写字迹必须清楚、工整，对不同文字文本投标文件的解释发生异议的，以中文文本为准。

5、投标文件的效力

投标文件的启用，按先后顺位分别为电子投标文件、以U盘或光盘存储的备份投标文件。在下一顺位的投标文件启用时，前一顺位的投标文件自动失效。

电子投标文件未能按时解密，投标人提供了备份投标文件的，以备份投标文件作为依据，否则视为投标文件撤回。电子投标文件已按时解密的，备份投标文件自动失效。

九、投标文件的组成、制作

（一）投标文件的组成：

第一册：资格文件

1、提供营业执照副本扫描件或电子营业执照加盖投标人公章（投标人如果有名称变更的，应提供由行政主管部门出具的变更证明文件扫描件加盖投标人公章）。

第二册：商务和技术文件

1、投标书（格式见附件）；

2、法定代表人身份证明（格式见附件）；

3、法定代表人授权书（投标文件由授权代表签字的须提供）；（格式见附件）

4、投标保证金汇款凭证复印件加盖投标人公章；

4、投标人一般情况表（格式见附件）；

5、商务条款响应表（格式见附件）；

6、技术条款响应表（格式见附件）；

7、合同条款响应表（格式见附件）；

8、投标人业绩证明材料扫描件（如有，扫描件加盖投标人公章）；

9、体系认证：认证证书原件扫描件加盖投标人公章和全国认证认可信息公共服务平台查询截图；

10、按第五章“招标内容与技术需求”要求做出明确完整的响应性叙述（至少对带“▲”号的技术指标的响应说明）

11、第三章“评标办法及标准”中“商务和技术评分表”要求提供的资料（如有需提供）

12、投标人认为需要的其他资料（如有需提供）。

第三册：报价文件

1、开标一览表（格式见附件）；

2、分项报价表 （格式见附件）；

3、中小企业声明函（格式见附件）；

4、残疾人福利性单位的：提供残疾人福利性单位声明函（格式见附件）（如有需提供）；

5、监狱企业（监狱和戒毒企业）提供自己企业的产品（服务）的：提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件扫描件（如有需提供）。

6、投标人认为需要的其他资料（如有需提供）。

投标人应对投标文件编制目录和评分索引表以方便查询。

（二）投标文件制作：

（1）应按照本项目招标文件和乐采云平台的要求编制、加密并递交投标文件。投标人在使用系统进行投标的过程中遇到涉及平台使用的任何问题，可致电乐采云平台技术支持热线咨询，联系方式：95763。

（2）投标人通过乐采云平台电子投标工具制作投标文件。电子投标工具请投标人自行前往浙江政府采购网下载并安装。

（3）以U盘或光盘存储的备份投标文件1份，即按“项目采购-电子招投标操作指南”制作的电子备份文件，以用于异常情况处理。

（4）开标前准备：各投标人应在投标截止时间前确保成为浙江政府采购网正式注册入库投标人，并完成CA数字证书办理。因未注册入库、未办理CA数字证书等原因造成无法投标或投标失败等后果由投标人自行承担。完成CA数字证书办理预计一周左右，请投标人自行把握时间。

▲十、投标文件的签署盖章

1、招标文件第七章“附件”中标明加盖公章或签字的，加盖公章部分采用CA签章，签字或盖章部分由法定代表人或授权代表签字或盖章（或加盖对应法定代表人或授权代表的电子签名或签章）后扫描上传。授权代表签字或盖章的，还应附法定代表人签署的法定代表人授权书。

十一、投标文件的密封和标记

1、电子投标文件：投标人应根据“电子招投标操作指南”及本招标文件规定的格式和顺序编制电子投标文件并进行关联定位。

2、以U盘或光盘存储的备份投标文件用封袋密封后递交。

3、备份投标文件须在封袋上分别注明：

（1）注    明：             “备份投标文件”             ；

（2）项目编号：              CXJJSJ2025-61               ；

（3）项目名称：慈溪市特殊学校实训室设施设备采购项目；

（4）在       年       月       日（规定的开标日期和时间）前不准启封；

（5）投标人的名称：                                           。

投标人须在包封上加盖投标人公章或由其法定代表人（或授权代表）签字或盖章。

投标人未按上述要求标记的，招标人（代理机构）不承担错放或提前开封的责任。

十二、投标文件的递交

▲1、电子投标文件：投标人应于提交投标文件截止时间前将电子投标文件（含资格文件、商务和技术文件、报价文件）上传到乐采云平台（www.lecaiyun.com）。

2、电子备份投标文件：投标人可于提交投标文件截止时间前，将以U盘或光盘存储的电子备份投标文件（含资格文件、商务和技术文件、报价文件）密封后通过EMS等邮寄送达，送达地址：慈溪市基建审计事务所（慈溪市三北大街732号中兴大厦四楼419室），联系人：周昊，联系电话：0574-63813576、 13454745186。投标人邮寄后须将邮件单号发送至代理机构电子邮箱（电子邮箱：594270148@qq.com），并致电采购代理机构，以便采购代理机构查询物流记录。各投标人应当确保电子备份投标文件的密封包装在邮寄过程保持完好，并在邮寄包裹上注明项目名称、项目编号。因邮寄造成电子备份投标文件密封破损而不符合招标文件对电子备份投标文件的密封要求、或邮寄过程中导致电子备份投标文件未能在投标截止时间前送达的，代理机构将拒绝其电子备份投标文件。各投标人自行考虑邮寄在途时间，电子备份投标文件送达时间以代理机构工作人员实际签收时间为准。

电子备份投标文件不强制要求提交，但因电子投标文件未能按时解密或解密失败，投标人又未提交电子备份投标文件的，将被视为投标文件撤回，投标无效。

3、逾期送达的或者未送达指定地点的电子备份投标文件，代理机构不予受理。

4、投标文件的补充、修改

投标截止时间前，投标人可以对递交的投标文件进行补充、修改，补充、修改电子投标文件的，应当先行撤回原文件，补充、修改后重新上传，电子备份投标文件也应重新制作。在投标截止时间之后，投标人不得对其投标文件进行补充、修改。投标截止时间之后投标人要求撤销投标文件的，应向采购人提交正式文件。

十三、开标

1、本项目为不见面开评标项目，投标人可通过浙江省“电子交易/不见面开评标”学习专题提前进行专题学习，熟悉操作，避免影响采购活动（https：//edu.zcygov.cn/luban/e-biding）。其中在乐采云发起视频会议时需要投标人电脑配置有摄像头、音箱和必要的网络带宽（浏览器使用谷歌Chrome或360浏览器极速模式操作，网络带宽不少于50兆，请勿用无线，以免出现卡顿现象。摄像头建议用中档及以上摄像头，以利于演示时的画面质量；音箱请提前予以调试，以避免演示时出现没有声音现象）。乐采云视频会议目前不支持手机端.

2、代理机构在招标文件规定的时间和地点公开开标，并邀请所有投标人的法定代表人（或授权代表）准时参加。投标人的法定代表人（或授权代表）不参加开标的或迟到参加开标的，视同该投标人默认开标记录，不得事后对开标过程提出任何异议。

3、电子投标开标及评审程序：分两阶段开标。

第一阶段开标（资格文件及商务和技术文件）：

（1）宣布开标；

（2）投标截止时间后，投标人登录乐采云平台，用“项目采购-开标评标”功能对电子投标文件进行在线解密，在线解密电子投标文件时间为开标时间后半小时内。

（3）介绍开标现场的人员情况；

（4）宣读递交投标文件的投标人名单、开标纪律、应当回避的情形等注意事项；

（5）投标人代表查验投标文件密封情况；确认无误后按照投标人提交投标文件的先后顺序，开启“资格文件”、“商务和技术文件”，宣读投标人名称，并做开标记录；

（6）第一阶段开标记录签字确认；

（7）告知投标人第二阶段开标的有关事宜；

（8）第一阶段开标结束。

休会，评标委员会对“资格文件”、“商务和技术文件”进行评审。

第二阶段开标（报价文件）：

（1）在乐采云平台宣告第一阶段评审无效投标人名单及理由；

（2）公布经第一阶段评审符合招标文件要求的投标人的商务和技术得分情况；

（3）按第一阶段开标顺序在乐采云平台开启除第一阶段无效标外的投标人的“报价文件”，宣读投标文件中“开标一览表”内容，以及招标人认为必要的其他内容与记录，并做开标记录；

（4）第二阶段开标记录签字确认；

休会，评标委员会对“报价文件”进行评审。

（5）在乐采云平台公布中标候选人名单及招标人最终确定中标人名单的时间和公告方式等；

（6）第二阶段开标结束。

4、特别说明：乐采云平台如对电子化开标及评审程序有调整的，按调整后的程序操作。

本项目原则上采用乐采云电子投标开标及评审程序，但有下情形之一的，按以下情况处理：

（1）若投标人在规定时间内无法解密或解密失败，代理机构将开启上述投标人递交的以U盘或光盘存储的电子备份投标文件，上传至乐采云平台项目采购模块，以完成开标，电子投标文件自动失效。

（2）采购过程中出现以下情形，导致电子交易平台无法正常运行，或者无法保证电子交易的公平、公正和安全时，招标人（或代理机构）可中止电子交易活动：

2.1电子交易平台发生故障而无法登录访问的；

2.2电子交易平台应用或数据库出现错误，不能进行正常操作的；

2.3电子交易平台发现严重安全漏洞，有潜在泄密危险的；

2.4病毒发作导致不能进行正常操作的；

2.5其他无法保证电子交易的公平、公正和安全的情况。

出现前款规定情形，不影响采购公平、公正性的，招标人（或代理机构）可以待上述情形消除后继续组织电子交易活动。

十四、评标

1、招标人依据《中华人民共和国招标投标法》、《关于规范国有企业货物和服务招标采购的指导意见（试行）》（慈国资[2014]149号）等有关规定组建评标委员会。评标委员会由招标人代表和专家组成，负责本项目的评标工作。

2、评标活动遵循公开、公平、公正、科学和择优的原则。

3、评标委员会按照第三章“评标办法及标准”对投标文件进行评审。第三章“评标办法及标准”没有规定的方法、评审因素和标准，不作为评标依据。

十五、招标文件的澄清和修改

1、招标人可以对已发出的招标文件进行必要的澄清或者修改，将以“更正公告”的形式发布在乐采云平台，投标人应及时登录乐采云平台，进行浏览并下载，未及时浏览下载的责任自负。澄清或者修改的内容可能影响投标文件编制的，招标人应当在投标截止时间至少15日前，不足15日的，招标人应当顺延提交投标文件的截止时间；澄清或者修改的内容不影响投标文件编制的，则不受15日的期限限制。澄清或者修改的内容为招标文件的组成部分，对所有投标人具有约束力。

十六、异议和投诉

1、在招标投标过程中，投标人有权提出异议。对招标文件有异议的，应当在投标截止时间10日前提出；对开标有异议的，应当在开标现场提出；对评标结果有异议的，应当在中标候选人公示期间提出。超过以上期限提出的异议，招标人不予受理。

2、招标工作将公开接受社会监督。投标人或者其他利害关系人认为本次招标活动违反法律、法规和规章规定的，有权投诉，投诉处理程序依据《关于规范国有企业货物和服务招标采购的指导意见（试行）（慈国资[2014]149号）的有关规定执行。

3、提出异议和投诉的投标人或者其他利害关系人须保证其提出的异议、投诉内容及相应证明材料的真实性及来源的合法性，并承担相应的法律责任。投标人或者其他利害关系人捏造事实、伪造材料或者以非法手段取得证明材料进行投诉，给他人造成损失的，依法承担赔偿责任。

4、经核实，异议、投诉内容和相应证明材料与事实不符的，将被视为不良异议、投诉行为，且将有可能被限制参加后续项目的投标。

▲十七、预算价

1、本次公开招标设有预算价：911238元；投标报价超出预算价的，投标无效。

十八、招标代理服务费

1、本项目招标代理机构向中标人收取招标代理服务费：本次代理服务费中标金额为计费额，参照《招标代理服务收费管理暂行办法》（计价格[2002]1980号文件）和《宁波市招标（采购）代理服务收费指导意见》的通知规定货物收费标准的70%计算，向中标人收取代理服务费，投标人请综合考虑报价，不足1万元的按1万元收取。

- 2、中标人应在代理机构发出中标通知书5个工作日内向本代理机构支付招标代理服务费。

十九、特别说明

1、执行财政部、工业和信息化部《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）。政府采购活动中有关中小企业的相关规定如下：

（1）中小企业，是指在中华人民共和国境内依法设立，依据国务院批准的中小企业划分标准确定的中型企业、小型企业和微型企业，但与大企业的负责人为同一人，或者与大企业存在直接控股、管理关系的除外。

符合中小企业划分标准的个体工商户，在政府采购活动中视同中小企业。

（2）在政府采购活动中，投标人提供的货物、工程或者服务符合下列情形的，享受《政府采购促进中小企业发展管理办法》规定的中小企业扶持政策：

①在货物采购项目中，货物由中小企业制造，即货物由中小企业生产且使用该中小企业商号或者注册商标；

②在工程采购项目中，工程由中小企业承建，即工程施工单位为中小企业；

③在服务采购项目中，服务由中小企业承接，即提供服务的人员为中小企业依照《中华人民共和国劳动合同法》订立劳动合同的从业人员。

在货物采购项目中，投标人提供的货物既有中小企业制造货物，也有大型企业制造货物的，不享受《政府采购促进中小企业发展管理办法》规定的中小企业扶持政策。

以联合体形式参加政府采购活动，联合体各方均为中小企业的，联合体视同中小企业。其中，联合体各方均为小微企业的，联合体视同小微企业。

（3）中小企业参加政府采购活动，应当出具《政府采购促进中小企业发展管理办法》规定的《中小企业声明函》（格式见第七章），否则不得享受相关中小企业扶持政策。

（4）采购活动过程中，对投标人的“中小企业”资格认定，以投标人提交的《中小企业声明函》为准，投标人必须实事求是地提交声明函，如有虚假，将依法承担法律责任。如果在采购活动过程中相关采购当事人对投标人“中小企业”资格有异议的，由货物制造商或者工程、服务投标人注册登记所在地的县级以上人民政府中小企业主管部门负责认定。

投标人提供声明函内容不实的，属于提供虚假材料谋取中标、成交，依照《中华人民共和国政府采购法》等国家有关规定追究相应责任。

适用招标投标法的政府采购工程建设项目，投标人提供声明函内容不实的，属于弄虚作假骗取中标，依照《中华人民共和国招标投标法》等国家有关规定追究相应责任。

（5）《中小企业声明函》由参加投标的投标人提交，如投标人为代理商，须自行采集制造商的中小企业划分类型信息填入相应栏目并对其真实性负责。

2、执行财政部、司法部《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》。监狱企业（监狱和戒毒企业）提供自己企业的产品（服务）参加投标视同小型、微型企业，享受评审中价格扣除等政府采购促进中小企业发展的政府采购政策，监狱企业参加政府采购活动时，必须提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件，未能提供上述证明文件的不予认可。

3、执行《三部门联合发布关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》，在政府采购活动中，残疾人福利性单位视同小型、微型企业，享受评审中价格扣除等政府采购促进中小企业发展的政府采购政策，残疾人福利性单位参加政府采购活动时，应当提供《残疾人福利性单位声明函》（格式见第七章附件），并对声明的真实性负责，未能提供的不予认可。

- 4、本项目不组织潜在投标人现场考察或者召开开标前答疑。

- 5、本文件未及事项，在签订合同时供需及使用方友好商定。

6、本招标文件解释权归招标人。

- 第三章  评标办法及标准

一、评标办法

1.1本项目评标采用综合评分法。

1.2综合评分法：采用百分制，总分100分。投标人的综合得分为商务和技术得分与报价得分之和。按综合得分由高到低的排序，推荐中标候选人。若投标人的综合得分相等，则投标报价低者列前；若投标报价也相同时，采取随机抽签的方式确定排序。

1.3本项目需要落实的政府采购政策：《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库[2017]141号）、《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）、《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库[2014]68号）。

1.4本次采购为非专门面向中小企业，采购标的对应的中小企业划分标准所属行业：标项1为工业行业。本次评标将对中小企业声明函满足招标文件要求的货物制造商均为小微企业的价格给予10%的扣除，用扣除后的价格参与评审。价格扣除只用于评审过程，如中标，中标价格仍按照其投标价格进行公示。

1.5评标委员会成员对需要共同认定的事项存在争议的，应当按照少数服从多数的原则作出结论。

二、评标程序

2.1第一阶段评审

2.1.1资格文件、商务和技术文件初步审查：包含资格性审查和符合性审查。资格性审查是指评标委员会根据“附表1资格性审查表”的要求对投标文件逐一进行评审。符合性审查是指评标委员会根据“附表2符合性审查表”的要求对投标文件逐一进行评审。资格性审查和符合性审查中，有任意一项审查结论不合格的，作无效标处理。

2.1.2比较与评价：评标委员会根据“附表3商务和技术评分表”的要求，对照投标文件的应答进行比较，判定其偏差性质和程度，由评标委员会成员在分值范围内自行评分。投标人商务和技术得分为各评标委员会成员有效评分的算术平均值（小数点后保留二位数）。对明显畸高、畸低的评分（其总评分偏离平均分30%以上的），评标委员会组长应提醒相关评审人员进行复核或书面说明理由。

2.2第二阶段评审

2.2.1报价文件初步审查：报价文件初步审查是指评标委员会根据“附表4初步审查表”的要求对投标文件逐一进行评审。初步审查中，审查结论不合格的，作无效标处理。

2.2.2在评标过程中，发现的价格计算错误按下述原则修正：

（1）投标文件中开标一览表内容与乐采云系统“开标一览表”中录入的内容不一致的，以投标文件中开标一览表为准；

（2）投标文件中开标一览表内容与投标文件中相应内容不一致的，以开标一览表为准；

（3）大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；

（4）单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价；

（5）总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

同时出现两种以上不一致的，按照前款规定的顺序修正。▲修正后的报价经投标人确认后产生约束力，投标人不确认的，其投标无效。

2.2.3提供相同品牌产品且通过资格性审查、符合性审查的不同投标人参加同一标项投标的，按一家投标人计算，评审后综合得分最高的同品牌投标人获得中标候选人推荐资格；综合得分相同的，由评标委员会采取随机抽取方式确定，其他同品牌投标人不作为中标候选人。

非单一产品采购项目，多家投标人提供的所有核心产品品牌相同的，按上述规定处理。

2.2.4评标委员会根据“附表5价格评分表”的规定，计算投标人报价得分（小数点后保留二位数）。

2.2.5综合评估：投标人的综合得分为商务和技术得分与报价得分之和。

2.2.6推荐中标候选人：按综合得分由高到低的排序，推荐中标候选人。若投标人的综合得分相等，则投标报价低者列前；若投标报价也相同时，采取随机抽签的方式确定排序。

2.3确定中标人

代理机构应当自评审结束之日起2个工作日内将评审报告送交招标人。招标人应当自收到评审报告之日起5个工作日内在评审报告推荐的中标候选人中按顺序确定1名中标人，并在相关媒体上公示3日。

中标人因不可抗力或者自身原因不能签订合同的，招标人可以按照评审报告推荐的下一中标候选人为中标人或重新招标。

三、投标的澄清

3.1评标委员会在对投标文件的有效性、完整性和响应程度进行审查时，可以要求投标人对投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容等做出必要的澄清。投标人的澄清不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。

3.2乐采云具体操作如下：

在评审过程中，如评标委员会对投标文件有疑问，由评标委员会组长将问题汇总后发函，或由采购代理机构代替发起。投标人在截止时间前，予以回复。此回复将作为投标文件内容的一部分，具有相应的法律效力。

路径：用户中心—项目采购—询标澄清

（1）乐采云平台通过待办事项和短信提醒投标人在截止时间前完成澄清。

（2）投标人在“询标澄清-待办理”标签页下选择状态为“待澄清”的项目，点击操作栏【澄清】。

（3）查看函内容，在澄清截止时间前上传澄清文件并对澄清文件进行签章。（注：澄清文件必须以PDF格式上传，文件大小：50M）

（4）签章完成，文件名称处显示“已签章”，投标人可“撤回签章”修改澄清函和“查看文件”。

（5）确认澄清文件内容后，点击右上角【提交】；（注：投标人未对澄清文件签章，提交时，弹框提醒“澄清文件未签章，请进行签章操作”，如遇CA突发情况无法签章，投标人可点击【放弃签章并提交】提交澄清文件；反之则签章后再提交。）

（6）完成状态：投标人澄清文件提交成功后，在“询标澄清-全部”标签页下显示状态为“已澄清”。

3.3投标人未在截止时间前完成澄清，将被视作自动放弃。

四、特别声明：价格是评标的重要因素之一，但最低价不是中标的唯一依据。

五、重新招标

有下列情形之一的，招标人将重新招标：

5.1投标截止时间止，投标人少于3个的；

5.2评标委员会评标过程中，有效投标人少于3个的；

5.3评标委员会发现招标文件存在歧义、重大缺陷导致评标工作无法进行，或者招标文件内容违反国家有关强制性规定的，应当停止评标工作，与招标人或者代理机构沟通并作书面记录。招标人或者代理机构确认后，应当修改招标文件，重新组织招标活动。

附表1：

资格性审查表

| 序号 | 审查要求 | 要求说明 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 投标人须具有合法有效的企业营业执照。 | 提供营业执照副本扫描件或电子营业执照加盖投标人公章（投标人如果有名称变更的，应提供由行政主管部门出具的变更证明文件扫描件加盖投标人公章）。 |
| 资格性审查结论 |  |  |

注：1、上述资格证明文件未按招标文件要求附入投标文件中的，资格性审查不合格。

2、上述审查项目中，任意一项不符合的，资格性审查不合格。

3、招标人（招标代理机构）将对投标人失信信息进行查询（具体以开标当天“信用中国”网站www.creditchina.gov.cn查询为准），若为失信被执行人，评标委员会将否决其投标。若在开标当天因不可抗力事件导致无法查询且一时无法恢复查询的，可在中标公示期间对中标候选人进行事后查询，若中标候选人为失信被执行人的，招标人将依法取消其中标资格。

附表2：                                符合性审查表

| 序号 | 审查要求 | 要求说明 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 投标有效期：符合第二章“投标须知”第七、1条的要求。 | 提供“投标书”。 |
| 2 | 法定代表人身份证明、法定代表人授权书。 | （1）投标文件由法定代表人签字或盖章的，提供“法定代表人身份证明”。 （2）投标文件由授权代表签字或盖章的，提供“法定代表人身份证明”和“法定代表人授权书”。 |
| 3 | 符合第二章“投标须知”第十、1条的要求。 | 投标文件的签署盖章。 |
| 4 | 投标保证金：符合第二章“投标须知”第六、1条的要求。 | 按要求缴纳投标保证金。 |
| 5 | 对同个标项不允许提供两个投标方案。 | 是否有两个投标方案。 |
| 6 | 投标人不得在投标活动中提供任何虚假材料或从事其他违法活动的。 | 不得提供任何虚假材料或从事其他违法活动。 |
| 7 | 评标委员会经过审查，有下列情形之一的，视为投标人串通投标，投标无效： （1）不同投标人的投标文件由同一单位或者个人编制； （2）不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜； （3）不同投标人的投标文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人； （4）不同投标人的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异； （5）不同投标人的投标文件相互混装。 | 不得有所述情形。 |
| 8 | 符合法律、法规和招标文件中规定的其他实质性要求（实质性要求招标文件中“▲”标记）。 | 符合所述要求。 |
| 9 | 本项目不接受联合体投标。 | 投标人非联合体。 |
| 符合性审查结论 |  |  |

注：1、上述审查项目中，任意一项不符合的，符合性审查不合格。

2、序号3-序号9在乐采云上无须添加关联点。

附表3：

商务和技术评分表

| 评分项及分值 |  |  | 分值 |
| --- | --- | --- | --- |
| 技术 商务 70分 | 1.技术参数响应性 根据供应商对招标文件“第五章招标内容与技术需求”的技术参数响应情况进行评议，完全响应招标文件技术参数的得15分，带“★”号的技术参数每负偏离1条扣1分，其他技术参数每负偏离一条扣0.1分。（按最小项计算，同一产品指标不重复扣分，分值扣完为止。） |  | 15 |
|  | 2.品控保障方案 根据制造商的对于本次项目中的拉坯机的需求提供针对本项目拉坯机的生产中对其品质保障方案，包括但不限于（生产原材料、生产工艺、实物展示等可体现出品质的方式）： 2.1.品控内容展示详细明确、流程清晰、把控措施到位且方案可行性高的，得10分； 2.2.品控内容展示较为明确、流程较为清晰、把控措施较好且方案可行性较高的，得6分； 2.3.品控内容展示基本细明确、流程基本清晰、把控措施一般、方案可行性一般的，得2分； 2.4.未提供相关内容的不得分。 |  | 10 |
|  | 3.供货方案 投标人根据工艺品加工实训室、智慧园艺实训室、陶艺实训室的需求中交货期要求提供详细的供货方案，包含但不限于以下要点：①供货期限是否满足招标文件要求。②交货方式是否切合实际。③供货节点是否明确。④供货保障措施是否可行。由评标委员会进行评议： 3.1.供货期完全满足招标文件要求，交货方式切合实际，供货节点明确，供货保障措施高效可行强的得10分。 3.2.供货方案基本符合本项目的供货要求，略有欠缺的得6分。 3.3.供货方案内容欠合理、欠完整的得2分。 3.4.未提供相关内容的不得分。 |  | 10 |
|  | 4.桌面式二氧化碳激光雕刻打标机产品演示视频方案 投标人需提供的视频演示资料U盘一份（演示形式仅为录制视频演示），演示时长不超过15分钟；提供的演示视频如无法正常播放的由投标供应商自行承担。演示视频不提供的或者视频无法正常播放的，得基础分4分。 - 4.1激光管保护措施：激光固定在机器后方，不随外梁移动，得1分。 - 4.2内置空气辅助功能，可有效吹走烟雾和粉尘，可确保得到更好的切割效果，得1分。 - 4.3内置风量不小于100CFM的排气扇，可及时有效的排除废气，得1分。 - 4.4设备具有数字显示屏和环形指示灯，在机器上便可直观看到联机情况、水冷情况、工作进程、机器状态等的，得1分。 - 4.5具有工业级刀条底板，降低切割材料底面的烧蚀与熏黑影响，排烟效果更佳，得1分。 - 4.6具备智能摄像头点位捕捉功能，自动模拟曲面模型，得1分。 - 4.7设备具备在运动中调整焦距功能：针对有翘边的材料，也可以通过曲面雕刻模式来保证雕刻效果，得1分。 - 4.8结合送料配件，设备具备了自动直通门功能，得1分。 |  | 8 |
|  | 5.安装调试方案 投标人根据招标需求中安装要求提供设备安装调试方案，包含但不限于以下要点：①安装重难点分析及相应解决措施。②安装方案。③安装调试人员配备。④调试方案。⑤安装调试质量保障措施。由评标委员会进行评议： 5.1.设备安装调试方案规范、可行性强、可靠的的得5分。 5.2.设备安装调试方案基本可行的得3分。 5.3.设备安装调试方案欠合理、欠完整的得1分； 5.4.未提供相关内容的不得分。 |  | 5 |
|  | 6.售后服务（12分） | 6.1.投标人提供售后服务承诺，包含但不限于以下要点：①质保期限，服务方式。②售后服务范围。③服务响应时间。④故障设备修复时间和退换货品完成时间承诺。由评标委员会进行评议： 6.1.1.售后服务承诺优于商务条款中售后服务要求，高效保障产品正常使用的得6分。 6.1.2.售后服务承诺基本保障产品正常使用的得3分。 6.1.3.售后服务承诺保障产品正常使用欠缺的得1分。 6.1.4.未提供相关内容的不得分。 | 6 |
|  |  | 6.2.投标人提供售后服务方案，包含但不限于以下要点：①售后服务机构。②售后服务人员。③质保期内定期服务方案。④售后服务保障方案。由评标委员会进行综合评议： 6.2.1.售后服务方案明确、可靠、有保障的得6分。 6.2.2.售后服务方案基本明确、基本有保障的得3分。 6.2.3.售后服务方案欠明确、欠合理完整的得1分。 6.2.4.未提供相关内容的不得分。 | 6 |
|  | 7.培训方案 根据投标人提供的培训方案（包括但不限于培训次数、培训人数、培训内容等）进行评议： 7.1.培训方案优于招标需求培训要求，合理完整、可行性强的得5分； 7.2.培训方案满足招标需求培训要求，基本可行的得3分； 7.3.培训方案欠缺，可行性较差的得1分； 7.4.未提供相关内容的不得分。 |  | 5 |
|  | 8.认证证书 8.1.投标人具有有效的质量管理体系认证证书的得1分； 8.2.投标人具有有效的环境管理体系认证证书的得1分； 8.3.投标人具有有效的职业健康安全管理体系（GB/T45001-2020）认证证书的得1分； 本项最高得3分。 注：投标文件提供有效的证书扫描件加盖投标人公章，同时附证书在“中国国家认证认可监督管理委员会官网”查询截图http://www.cnca.gov.cn/，未提供或提供不全的不得分。 |  | 3 |
|  | - 9.业绩： 投标人自2022年1月1日(以合同签订日期为准）至今完成过的类似项目合同，每提供1个得1分，最高得2分。 注：投标文件须提供合同业绩证明文件复印件加盖投标人公章，否则不得分。 |  | 2 |

注：1、各评委成员自行按以上分值评分。

2、表内要求提供的资料，未按要求提供的均不得分。

评委签名：                                                            年   月   日

附表4

初步审查表

| 序号 | 审查要求 | 要求说明 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 本次公开招标设有预算价：911238元；投标报价超出预算价的，投标无效。 | 提供“开标一览表”。 |
| 2 | 符合第二章“投标须知”第十、1条的要求。 | 投标文件的签署盖章。 |
| 3 | 评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过第一阶段评审投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，应当要求其在评标现场合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料；投标人不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标处理。 | 符合所述要求。 |
| 4 | 符合法律、法规和招标文件中规定的其他实质性要求（实质性要求招标文件中“▲”标记）。 | 符合所述要求。 |
| 初步审查结论 |  |  |

注：1、上述审查项目中，任意一项不符合的，初步审查不合格。

2、序号2-序号4在乐采云上无须添加关联点。

附表5

价格评分表

项目编号：CXJJSJ2025-61

| 投标人 分值 |  |  |
| --- | --- | --- |
| 价格分30分 | 投标人价格得分（30分） 参与评审的价格=评标价）-小微企业价格扣除优惠值(扣除10%) 评标基准价=满足招标文件要求且“参与评审的价格”中最低的价格为评标基准价 基准价得分为满分30分，其他投标人报价得分计算公式如下： 投标报价得分=（评标基准价/参与评审的价格）×30%×100 |  |
| 报价得分（30分） |  |  |

- 第四章  合同条款

（本合同为合同样稿，最终稿由甲乙双方协商后确定）

慈溪市特殊学校实训室设施设备采购项目

甲方：慈溪市住房发展投资有限公司

乙方：

签署日期：    年  月  日

签署地点：

合同主要条款

根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国消费者权益保护法》及其他有关法律、行政法规的规定，双方当事人在平等、自愿、公开、诚实信用的基础上就慈溪市特殊学校实训室设施设备采购项目采购事宜达成协议如下：

第一条  所购设备基本情况                                                 单位：元

| 名称 | 产地 | 品牌 | 规格型号 | 数量 | 单价 | 总价 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 合计（大写） |  |  |  |  |  |  |  |

第二条  质量标准：

每件设备应符合《产品质量法》，达到《使用说明书》中明示的执行标准，或不低于样品同等质量。

第三条  交货：交货方式为（□出卖人送货   □买受人取货）

交货时间：                  交货地点：

第四条  验收：对于产品的规格型号、数量、材质等与约定不符或有其他质量问题的，买受人异议期为出卖人交货后    日内，异议经核实，出卖人应无条件补足或换货。

第五条  付款方式及时间：双方约定以第      种方式支付价款。

（一）签定合同时，买受人支付预付款，预付款为合同价的40%，货到验收后一次性支付余款；

（二）                                                 。

第六条  违约责任：

（一）出卖人违约责任：

1、产品经专业机构检测不符合国家标准或合同约定质量标准的，出卖人应无条件换、退货，或赔偿买受人由此受到的损失。

2、出卖人迟延交货的，每日应向买受人支付迟延部分价款     %的违约金；迟延交货        日的，除支付违约金外，买受人还有权解除合同，出卖人已收取定金、预付款或价款应全部返还，但买受人在不收取违约金的情况下，有权要求出卖人双倍返还定金。

（二）买受人违约责任：

1、买受人迟延提货的，每日应向出卖人支付迟延部分价款      %的违约金；

2、买受人无正当理由单方解除合同的，应赔偿由此给出卖人造成的损失，已支付定金的无权要求返还。

第七条  本合同发生争议，当事人协商解决，也可申请消费者协会调解；协商或调解不成的，按下列第  方式解决：

1、向           仲裁委员会申请仲裁；

2、向人民法院起诉。

第八条  其他约定事项： 履约保证金在合同签定后三个工作日内，乙方交纳合同金额的1%作为本合同的履约保证金。合同期满经甲方履约考核扣除应扣款项后五个工作日内无息退还；但如果存在合同履行争议且尚未解决，则履约保证金有效期等争议最终解决且理赔完毕后终止。

第九条  对本合同的变更或补充不合理地减轻或免除出卖人应承担的责任的，仍以本合同为准。

第十条  本合同未定事项，双方可协商签定补充协议。

第十一条  本合同一式  份，双方各持  份，具有同等法律效力。本合同自双方签字之日起生效。

| 甲 方 | （盖章） | 乙 方 | （盖章） |
| --- | --- | --- | --- |
| 法定代表人 | （签字） | 法定代表人 | （签字） |
| 或受委托人 |  | 或受委托人 |  |
| 地 址： |  | 地 址： |  |
| 电 话： |  | 电 话： |  |
| 开户银行： |  | 开户银行： |  |
| 帐 号： |  | 帐 号： |  |

签约时间：       年     月     日

| 第五章 招标内容与技术需求 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 小超市实训室 |  |  |  |  |  |
| 编号 | 名称 | 技术参数 | 单位 | 数量 | 推荐品牌 |
| 1 | 超市收银台 | 1、尺寸：2400*1200*850m； 2、材质：实木多层板，木板厚度：≧18mm ★甲醛释放量≤0.05mg/m3 3、五金：优质不锈钢金属材料 | 套 | 1 | / |
| 2 | 冷藏柜 | 三门置顶冷藏柜， 尺寸：1880*735*2090mm； 功率：≥680瓦； 温度：0~10度； 容积：≥1430升；免排水设计；保温节能才赢加厚发泡层，可调节层架，电脑控温，数字显示，无氟压缩机。 | 套 | 2 | 澳立新、海尔、美菱或相当于 |
| 3 | 货架 | 1、尺寸：800*300*2150m； 2、材质：实木多层板，木板厚度：≧18mm ★甲醛释放量≤0.05mg/m3 3、五金：优质不锈钢金属材料 4、结构：4层货柜，每层高度：≧25cm，底部带储物柜。 | 个 | 18 | / |
| 4 | 超市购物篮 | 材质：优质PP原材料、尺寸：390*287m*205mm，容积：≥30L | 套 | 6 | 龙士达、禧天龙双枪或相当于 |
| 5 | 学生桌 | 1.尺寸：120*70*65cm，桌面厚度2.5cm； 2.材质：白蜡木（实木）； 3.工艺：传统榫卯工艺一体式连接；木蜡油胡桃木色涂装，环保健康； | 张 | 15 | / |
| 6 | 学生凳 | 1.尺寸：40*45*35cm； 2.材质：白蜡木（实木）； 3.工艺：传统榫卯工艺一体式连接；木蜡油胡桃木色涂装，环保健康 | 把 | 15 | / |
| 7 | 茶具套装 | 黑陶提梁壶17件套，含提梁壶、盖碗、公道杯、茶漏组、茶杯*8、茶叶罐、六君子茶具、茶盘、茶巾。 | 套 | 9 | / |
| 8 | 茶水柜 | - 1.尺寸：75*68*38cm； 2.材质：白蜡木（实木）； - 3.工艺：传统榫卯工艺一体式连接；天然木蜡油胡桃木色涂装，环保健康；合理分区储物收纳；配备烧水壶。 | 套 | 15 | / |
| 9 | 超市服务员服装 | 定制 | 件 | 10 | / |
| 10 | 线路改造 | 根据室内设施设备布局，重新调整室内线路，功率满足烧水壶同时使用。 | 项 | 1 | / |
| 11 | 装饰文化布置 | 根据现场环境，定制相关文化上墙、装饰等。 | 项 | 1 | / |
| 咖啡店实训室 |  |  |  |  |  |
| 编号 | 名称 | 技术参数 | 单位 | 数量 | 推荐品牌 |
| 1 | 不锈钢水吧台 | 1、产品尺寸：2500*700*800mm，可根据现场环境调整。 2、框架采用304不锈钢材质，厚度：≥1.2cm，台面珠光米粒，厚度：≥1.0mm；槽深：≥20CM，配手冲台，搭配装饰板. 3、材质要求，提供第三方检测机构出具的关于投标产品不锈钢冷轧板的检测报告以证明：★a.镉(Cd)、铅(Pb)、汞(Hg)、六价铬 (Cr(VI))，不得检出。★b.一溴联苯、二溴联苯、三溴联苯、四溴联苯、五溴联苯、六溴联苯、七溴联苯、八溴联苯、九溴联苯、十溴联苯，不得检出。c.一溴二苯醚、二溴二苯醚、三溴二苯醚、四溴二苯醚、五溴二苯醚、六溴二苯醚、七溴二苯醚、八溴二苯醚、九溴二苯醚、十溴二苯醚，不得检出。d.氟（F）、氯（Cl）、溴（Br）、碘（I），不得检出。e.全氟辛酸 (PFOA),不得检出。 | 套 | 1 | 法迪奥、金达利、百能或相当于 |
| 2 | 不锈钢冷藏吧台 | 1、产品尺寸：1500*700*800mm，可根据现场环境定制。 2、框架采用304不锈钢材质，台面珠光米粒，厚度：≥1.0mm，槽深：≥20CM，搭配蓝光玻璃门，自带冷藏区域，冷藏温度2-8℃,冷柜功率：≥135w，容积：≥300L，能耗：一级 3、材质要求，提供第三方检测机构出具关于投标产品不锈钢冷轧板的检测报告以证明：a.镉(Cd)、铅(Pb)、汞(Hg)、六价铬 (Cr(VI))，不得检出。b.一溴联苯、二溴联苯、三溴联苯、四溴联苯、五溴联苯、六溴联苯、七溴联苯、八溴联苯、九溴联苯、十溴联苯，不得检出。★c.一溴二苯醚、二溴二苯醚、三溴二苯醚、四溴二苯醚、五溴二苯醚、六溴二苯醚、七溴二苯醚、八溴二苯醚、九溴二苯醚、十溴二苯醚，不得检出。d.氟（F）、氯（Cl）、溴（Br）、碘（I），不得检出。e.全氟辛酸 (PFOA),不得检出。 | 套 | 1 | 法迪奥、金达利、百能或相当于 |
| 3 | 不锈钢水吧台进出门 | 尺寸：800*800mm，可根据现场环境定制，框架采用304不锈钢材质；台面珠光米粒，厚度：≥1.0mm。 | 套 | 1 | 法迪奥、金达利、百能或相当于 |
| 4 | 不锈钢平冷柜冷藏工作台 | 1、产品尺寸：1900*700*800mm，可根据现场环境定制。 2、额定功率：220V/50HZ，能耗：一级，功率：≤180w，框架采用304不锈钢材质，厚度：≥1.2cm，台面珠光米粒，台面宽度：≥0.8m，层架类型：浸塑延展钢架，门子类型：无指纹自吸门搭配蓝光玻璃门，双冷藏冷冻区域，冷藏温度：-20~0度,数字调节数字显示。 3、材质要求，提供符合CMA、CNAS认证资质的第三方检测机构出具的不锈钢冷轧板检测报告以证明。 a.镉(Cd)、铅(Pb)、汞(Hg)、六价铬 (Cr(VI))，不得检出。 b.一溴联苯、二溴联苯、三溴联苯、四溴联苯、五溴联苯、六溴联苯、七溴联苯、八溴联苯、九溴联苯、十溴联苯，不得检出。 c.一溴二苯醚、二溴二苯醚、三溴二苯醚、四溴二苯醚、五溴二苯醚、六溴二苯醚、七溴二苯醚、八溴二苯醚、九溴二苯醚、十溴二苯醚，不得检出。 ★d.氟（F）、氯（Cl）、溴（Br）、碘（I），不得检出。 ★e.全氟辛酸 (PFOA),不得检出。 | 套 | 1 | 法迪奥、金达利、百能或相当于 |
| 5 | 商用制冰机 | - 1、产品尺寸：900*800*800mm，可根据现场环境定制， - 2、框架采用304不锈钢材质， - 3、双进水系统、内收式上翻盖设计，前风冷式出风口， - 4、冰格数量：≥96格，功率：≤200w，24H出冰量：≥130KG；储冰量：≥20KG | 套 | 1 | 诺道夫、晶百誉、好艺佳、金达利或相当于 |
| 6 | 常温操作台（洗杯器款） | - 产品尺寸：1400*800*800mm，可根据现场环境定制， - 框架采用304不锈钢材质，厚度：≥1.2cm，台面珠光米粒，台面宽度：≥0.8m，后档案高度：≥5cm；配备高功率洗杯器，双龙头。 | 套 | 1 | 法迪奥、金达利、百能或相当于 |
| 7 | 常温操作台（洗杯器、垃圾桶款） | 产品尺寸：1200*600*800mm，可根据现场环境定制，框架采用304不锈钢材质，厚度：≥1.2cm，台面珠光米粒；台面宽度：≥0.8m，后档案高度：≥5cm；配备高功率洗杯，内部自带垃圾桶。 | 套 | 1 | 法迪奥、金达利、百能或相当于 |
| 8 | 半自动双头咖啡机 | 1、额定水压：0.1Mpa≤水压≤0.4Mpa 2、蒸汽煲：7L，2.0Bar 3、咖啡煲：0.8L，9Bar 4、额定功率：4200W 5、水泵压力：8-10Bar 6、蜂窝式出水口，确保不溅射 7、数字多功能控制面板，简单明了 | 套 | 1 | 卡法、星耀、格米莱或相当于 |
| 9 | 磨豆机 | - 产品尺寸：700*218*258mm ； - 电压：220V，功率：250w(50HZ), - 刀盘：64mm度钛合金（平行刀盘），刀盘研磨寿命：≥1400kg，转速：≥1400/分钟（50HZ）-1600/分钟（60HZ）； - 定量模式：时间定量，豆仓容量：≥250g | 套 | 1 | 阿玛菲、佛伦萨多、尤里卡或相当于 |
| 10 | 风冷展示柜 | - 产品尺寸：1200*700*1100mm，可根据现场环境定制； - 电压：220V/50HZ,容积：≥100L， - 额定功率：220kg/580W, - 温度范围：2-8度循环制冷， - 层架：≥4层，自带玻璃除雾功能。 | 套 | 1 | 澳柯玛、星星、星乐源或相当于 |
| 11 | 步进式开水器 | - 产品尺寸：185*447*608mm； - 出水类别：纯开水；额定电压：220V；额定功率：≤3000W；出水量：≥45L/H，单次出水量：≥8L； - 内胆材质：304不锈钢； - 发热管材质：316不锈钢；接水管路：四分管 | 套 | 1 | 苏泊尔、美的、奥克斯或相当于 |
| 12 | 双联净水器 | - 1、产品尺寸：65*65*18mm， - 2、总出水量：64000L；水处理量：≥19L/m；过滤精度：≥0.5微米， - 3、电源要求：无电源； - 4、废水要求：无废水； - 5、环境温度：2度-19度； - 6、滤芯使用寿命：1年； - 7、水压要求：10-125PS。 | 套 | 1 | 奥克斯、九阳、长虹或相当于 |
|  |  | - 8、滤芯：PP棉前置滤芯，过滤精度：0.5微米 | 1 | 年 | 奥克斯、九阳、长虹或相当于 |
| 13 | 自动封口机 | - 产品尺寸：34*36*610mm； - 电压：220V；功率：≥280W； - 可封高度：≥21cm； - 可封材质：PP,PE,纸膜及易撕膜； - 可封口径：85/88/90/95mm； - 可封温度：0-80度。 | 1 | 台 | 益芳、太力、科博康或相当于 |
| 14 | 辅助器具 | 电子秤：0.1G-3.0KG；计时称重双显示；三单位换算；LED显示屏。 | 1 | 个 | / |
|  |  | 双嘴量杯：75ml/150/ml/180ml | 1 | 套 | / |
|  |  | 雪克杯（5件套）；容量：≥500ml（雪克杯）、吧勺、量杯、碎冰棒、冰夹、防溅盖 | 1 | 套 | / |
|  |  | 咖啡压粉锤：恒力30磅，底座不锈钢材质 | 1 | 个 | / |
|  |  | 布粉器：防滑布粉器 | 1 | 个 | / |
|  |  | 拉花缸：容量：350ml/600ml；材质：304不锈钢 | 2 | 个 | / |
|  |  | 拉花针：材质304不锈钢，双头拉花针 | 1 | 个 | / |
| 15 | 厨师机 | - 1、功率：≥1500w；容量：≥8L； - 2、功能：和面、打发、搅拌、和面量：200g-2.5kg；打发量：0.2L-2.5L；搅拌量：200g-3000g | 1 | 台 | 康佳、小熊、海氏或相当于 |
| 16 | 水电改造 | 根据室内布局重新调整线路 、进出水等水电。 | 1 | 项 | / |
| 17 | 吧台 | - 尺寸:长2.2M+常规吧台3.3M - 主体板材：白蜡原木，底部悬空， | 5.5 | 米 | / |
| 18 | 单人座椅 | - 1、尺寸：长62cm*宽63cm*高74cm， - 2、实木框架搭配哑光皮，颜色多色可选，内部填充50D高弹海绵。 | 4 | 把 | / |
| 19 | 双人座椅 | - 1、尺寸：长130*宽71*高64cm， - 2、实木框架搭配哑光皮，颜色多色可选，内部填充50D高弹海绵。 | 2 | 张 | / |
| 20 | 椭圆茶几 | - 1、尺寸：长120*宽60*高60cm， - 2、采用实木框架，颜色为原木色。 | 2 | 张 | / |
| 21 | 餐桌 | 材料：实木多层板，环保油漆：安全设计：边缘倒角，底部架空。 | 1 | 张 | / |
| 22 | 单人椅 | - 1、尺寸：53*69*71cm - 2、材料：白橡木，环保油。50D高回弹海绵布艺面料/优质面料软包。 | 3 | 把 | / |
| 23 | 不锈钢操作台 | - 1、尺寸：6M*1M； - 2、不锈钢操作台定制外包围，材质实木，整体采用原木色， - 3、功能：操作台外部进行实木包裹、装饰。 | 6 | 平米 | / |
| 24 | 环境装饰 | 根据现场环境，定制装修风格，符合学校环境与咖啡店风格相结合。 | 1 | 项 | / |
| 25 | 14盎司纸杯 | 双层隔热定制，14盎司纸杯。 | 1000 | 个 | / |
| 26 | 14盎司杯 | 可定制logo，14盎司pet杯。 | 1000 | 个 | / |
| 27 | 注塑杯 | 定制logo，容量：500ml；注塑杯+防漏盖 | 1000 | 个 | / |
| 28 | 注塑杯 | 定制logo，容量：700ml；注塑杯+防漏盖 | 1000 | 个 | / |
| 29 | 230型吸管 | 材质：PLA（环保可降解），数量：≥4000支/件，23cm粗吸管，可热饮。 | 1 | 件 | / |
| 30 | 190型吸管 | 材质：PLA（环保可降解），数量：≥4000支/件，19cm粗吸管，可热饮。 | 1 | 件 | / |
| 31 | 打包袋 | 材质：容量：2000个/件，打包袋。 | 2000 | 个 | / |
| 32 | PVC桌牌 | 材质：PVC；规格：≥15cm*4cm。颜色为白底黑字。 | 2 | 块 | / |
| 33 | 柜台盲文贴 | 盲文标。材质：PVC，带背胶，长度：11mm | 1 | 个 | / |
| 34 | 地贴 | 材质：不干胶地贴；尺寸：40*15cm；功能：指引无障碍区域。 | 5 | 张 | / |
| 35 | 无障碍席位定位贴 | 设置轮椅席位，地面划线/贴纸，轮椅席位的通道宽度不应小于1.20；。每个轮椅席位的占地面积不应小于1.10m*0.80m。 | 2 | 处 | / |
| 36 | 全自动不锈钢搅拌机 | - 1、尺寸：529*420*752mm； - 2、功率：≥1.1KW；电压：220V； - 3、最大和面重量：≥16斤；转速：213/153rpm；料桶转速：≥20/13rpm，料桶容量：≥20L； | 1 | 台 | 冠霆、硕用、朗耀或相当于 |
| 37 | 鲜奶机 | - 1、电压：220V ；电机功率：≥450W； - 2、转速：无极变速；不锈钢桶（加厚型） | 1 | 台 | 苏泊尔、美的、奥克斯或相当于 |
| 38 | 工作台 | 1、尺寸：180*80*80cm双层 2、材质：304不锈钢材质。材料厚度：≥1.2mm 3、层数：2层 | 1 | 个 | 法迪奥、金达利、百能或相当于 |
| 39 | 华夫饼机 | - 电压：220V/50HZ； - 额定功率：≥1200W； - 功能：可控温度：0-300度；设定时间：0-5分钟；旋转式双面加热 | 1 | 个 | 爱丽思、亿德浦、 魅厨或相当于 |
| 40 | 商用微波炉 | - 1、电压：220v， - 2、额定功率：≥1000W；能耗：2级能耗； - 3、材质：整体不锈钢机身，底盘类型：平板式；开门方式：侧拉式；控制方式：触摸式或旋钮式， - 4、容量：≥30L； - 5、可以实现24小时连续工作不停机。 | 2 | 台 | 美的、松下、云智烹或相当于 |
| 41 | 商用电压力锅 | - 电压：220v， - 额定功率：≥1500W； - 容量：≥10L；压力值：2段式压力，工作压力：70Kpa； - 功能（包括但不限于）：防干烧、防堵、压力自控、限压保护、预约功能 | 1 | 台 | 美的、苏泊尔、志高或相当于 |
| 42 | 商用电烤箱 | - 电压：220V； - 功率：≥9.6kW； - 容量：≥64L；重量≥110KG； - 外形尺寸：≥880*570*1130mm，内堂尺寸：≥640*460*220mm*3层， | 1 | 个 | 美的、松下、云智烹或相当于 |
| 43 | 电水壶 | - 电压：220V； - 功率：≥1500W； - 容量：≥3L，内胆：304不锈钢 | 1 | 个 | 九阳、苏泊尔、奥克斯或相当于 |
| 44 | 空气炸锅 | - 电压：220V；功率：≥1500W； - 容量：≥7L，可视窗、精准定时、广域控温、触碰操控。 | 1 | 个 | 美的、九阳、奥克斯或相当于 |
| 45 | 硅胶隔热手套（2指款） | 隔热、防水、耐脏， | 5 | 双 | / |
| 46 | 葡挞模具 | 材质：碳钢； | 20 | 个 | / |
| 47 | 刮板 | 型号：中号；材质：木质刮板柄+刮板不锈钢 | 5 | 个 | / |
| 48 | 刮刀 | 型号：中号；材质：不绣钢+桃木柄 | 2 | 个 | / |
| 49 | 合金裱花转台 | 型号：圆径30*13.5CM。材质 304不锈钢 | 3 | 个 | / |
| 50 | 蛋糕抹面刀 | 型号：12寸，单面带刃，材质：304不锈钢。 | 5 | 个 | / |
| 51 | 圆形蛋糕圈 | 不锈钢蛋糕圈：4寸、5寸、6寸、7寸、8寸、9寸、10寸、11寸、12寸，高度：≥7cm | 1 | 套 | / |
| 工艺品加工实训室 |  |  |  |  |  |
| 编号 | 名称 | 技术参数 | 单位 | 数量 | 推荐品牌 |
| 1 | 桌面式二氧化碳激光雕刻打标机 | 一、基本参数 1、激光器类型：二氧化碳激光管 2、激光器功率≥55W 3、激光器寿命≥8000小时 4、激光机切割机尺寸≤958*477*268mm 5、Z轴行程75 mm 6、切割厚度≥18mm的黑胡桃木或切割厚度≥20mm的亚克力 7、工作区域≥640*330mm 8、可放置材料≥22mm 9、支持有线或者无线连接方式，支持USB连接、网线连接、WIFI连接。 10、支持系统Windows或macOS 11、本地化设计软件，免费使用，简单易上手，无需联网等 12、支持文件格式JPG，PNG，BMP，TIF，DXF，SVG等 13、支持加工材料玻璃、纸板、瓦楞纸板、木板、亚克力板、全色亚克力、布料、皮革、垫板、双色板、PET、橡胶。 14、工作速度≥600mm/s 15、定位精度 ≤0.05mm 16、可视工作区域≥640*330mm 17、双1600万摄像头 18、通过智能摄像头的点位捕捉，⾃动模拟曲⾯模型，实现曲⾯雕刻。 19、自动直通门：通过送料配件，可讲物料加工长度拓展到3m。 20、批量加工：通过摄像头智能识别形状，拖拽一个图案后，智能一键匹配所有部件 21、智能显示：通过显示屏和环形指示灯，用户可以仅在机器上就了解连接方式，水冷情况，工作进程，机器状态等信息 22、高功率，高速度：55W功率是目前最高功率600mm/s的最快速度 23、超大的工作幅面：工作台幅面达到640*330mm。 24、旋转雕刻：轻松雕刻Tumbler，马克杯，球，戒指等圆柱物体 25.超高物体雕刻：支持最厚69mm 26.良好密闭及遮光性 27.物理盖板锁：当按下开始加工按钮，机器盖板自动上锁，直到工作完成或被暂停。 28.液压杆设计防夹手：双液压杆提供更大的阻尼，提供70°的盖子的悬停 29.更全的材料选择：可以切割木板，纸板，皮草，石头，更可以切割全颜色亚克力和在玻璃直接雕刻 30.内置空气辅助功能:有效的吹走烟雾和粉尘，使用户得到更好的切割雕刻效果。同时也可以保持激光头干净。 31.专业刀条底板:工业级使用的刀条底板，降低切割材料底面的烧蚀与熏黑影响。 32.内置排气风扇:排风量100CFM 33.激光管保护:将激光管固定在机器后方而不是随Y梁移动 二、功能参数 1、提供软件及固件升级服务。 2、配套课程不少于16学时课程 3、配套切割素材 | 套 | 2 | xTool、童心制物、鲸制或相当于 |
| 2 | 激光切割设计处理终端 | 硬件要求：处理器性能：≥i5；内存：≥8G；固态硬盘：≥256G；独立显卡；显示器≥23寸； 账号数量：≥1个 软件：免费使用 产品类型：3D设计软件 输出格式：SVG、DXF 读写格式：JSON 支持加工材料：木板、亚克力、ABS工程塑料、圆点积木、铝合金型材 功能描述：1、支持模块化的3D建模对板材进行编辑，并一键生成2D加工图纸。2、支持可变大小的笔刷自动生成以下形状：圆形、方形、半格方、斜坡、切缝、1至8模齿轮、1至8模齿条、0-9数字、A-Z字母。3、笔刷自动生成形状可通过布尔运算相加减。4、内置结构件模型：m2至m8螺丝、20*3mm转轴、60*3mm转轴、50*2mm转轴、80*2mm转、130*3mm D轴、55*3mm D轴、8mm子母铆钉、12mm子母铆钉、角铁、合页、隔离栓、膨胀螺栓、十字轴、限位槽、130电机固定器等。5、内置了电子件模型：3xAAA电池座，金属齿轮马达，橡胶轮，膨胀螺栓（小），方形小喇叭，310主控板，神经元模块，计数模块，超时模块，显示器，语音记录器模块，阈值模块，并列逻辑模块，电机模块，110主控板，自锁开关，触觉传感器，湿度传感器，蒸汽传感器，土壤水分传感器，倾斜感应器，红外接近传感器，电导传感器开关，心率传感器， 温度传感器，火焰传感器，光模块，选择逻辑模块，否定逻辑模块，连续模块，分离器模块，强光LED模块，蜂鸣器模块，多色LED串灯，伺服模块，按钮，LR44纽扣电池盒 3颗装，无源音箱小喇叭，micro:bit电机驱动扩展板，4节5号封闭式电池盒，带编码器金属齿轮减速电机V2，Gravity:130 直流电机风扇，数字红外信号发射模块，GravityI2C OLED-2864 显示屏，DC2.1 电源转接头 母头，RGB LED模块 3528，音频录放模块，Beetle控制器，DF-BluetoothV3蓝牙串口模块，DS18B20 防水温度传感器套件，TB6612FNG微型双 路直流电机驱动模块，霍尔磁性传感器，心率传感器，MMA7361三轴加速度传感器，Gravity:UARTOBLOQ-IoT物联网模块，自锁按钮模块，Gravity:电导开关模块，数字钢球倾角传感器，Beetle主控器扩展板，数字温湿度传感器DHT11，美科传感器大模块，美科传感 器小模块，美科mcookie主控板，盛思小模块，继电器模块，膨胀螺栓，数字蜂鸣器模块，城堡，隔离栓，螺丝螺母，控制开关，TT马达轮子，树莓派，乐鑫ESP12E电机驱动板，合页，小面包板，面包板，全彩炫光LED灯，树上小模块，盛思大模块，牛眼轮，小牛眼轮，铆钉等。6、支持组装预览检视3D模型的零件及其2D图纸 | 套 | 2 | makerBrush、犀牛、3Done或相当于 |
| 3 | DIY基础耗材 | 1、椴木板：3mm*210*300*30组； 2、椴木板：5mm*210*300*30组； 3、奥松板：3mm*210*300*30组; 4、奥松板：5mm*210*300*30组； 5、瓦楞纸：3mm*200*300*30组； 6、瓦楞纸：6mm*200*300*30组； 7、奥松板：275*200*9*30组； 8、奥松板：275*200*5*30组； 9、奥松板：275*200*3*30组； 10、透明亚克力：275*200*38*20组； 11、榉木料：200*100*20*10组； 12、檀木牌：40*60*10*30组； 13、代木：100*100*20*10组； 14、印章料（檀木）：25*25*30*10组； 15、书签料（檀木、紫苏）150*30*3*10组 | 套 | 4 | / |
| 4 | 木工桌 | 1.尺寸：W2400*D1200*750mm(±3mm) 2.材质：白蜡原木； 3.桌脚采用50mm*50mm*1.5mm方木。 4.工艺：桌面采用25mm厚，底板采用18mm厚优质白蜡原木，桌面所有转角处倒圆。 | 套 | 4 | / |
| 5 | 凳子 | 1、材质：白蜡原木； 2、尺寸：380*170*440mm 3、工艺要求全白蜡原木打造，木材质地均匀，纹理清晰，色调柔和流畅，环保油漆，采用入榫式接口，加厚免钉，加宽凳面，提供从容坐感，外形圆润，线条利落，边角不失圆润感。 | 套 | 12 | / |
| 6 | 格子储物柜 | 1、材质：白蜡原木； 2、尺寸：1200**960*300（深度）mm，木板厚度：≥18mm；每层高度：≥30cm，不少于3层； 3、特点：由多个大小不同或相同的格子组成，可以根据存放物品的大小和种类，灵活地进行空间分配。松木的材质相对坚韧，具有一定的强度和硬度，能够承受一定重量的物品存放，不易变形。 | 个 | 3 | / |
| 7 | 组合柜 | 1.组合方式：三角黑板+吊柜+挂墙板+3张木工桌+7组桌下收纳柜+收纳盒 2.主要材质：白蜡原木+软木板+钢板+钢架+塑料收纳盒 ①三角黑板：采用E0级16mm厚环保饰面刨花板，PVC同色封边。中间大小三角为可书写黑板。 ②吊柜：均采用16mm厚的E0级环保饰面刨花板，PVC同色封边。共设10个敞格，每个敞格容量为W364*D266*H368mm(±2mm)。 ③挂墙板：从左至右：a.5张壁厚为1.5mm（±0.1mm）的钢制洞洞板,配挂钩；b.1张厚度为10mm（±0.3mm）的软木板；c.1张W1085*D1200mm(±2mm)的黑板；d.1张采用CNC雕刻的工具板。 ④木工桌（3张）：台面板均采用25mm厚，钢脚封板均采用16mm厚饰面刨花板，整体板面正负误差在0.3mm以内，PVC同色封边；桌脚采用50*50*1.5mm（±0.5mm）口字脚，满焊焊接制作，横梁采用25*50*1.2mm（±0.5mm）的矩形管。桌脚底部配调节脚。 ⑤单门活动柜：顶板采用25mm厚，除门板外，其他均采用16mm厚环保饰面刨花板，整体板面正负误差在0.3mm以内，PVC同色封边，踢脚板做法；上方敞格配有H100mm（±2mm）的收纳盒；下面带门储物柜容量为W314*D410*H438mm（±2mm）； ⑥活动柜：除门板外均采用16mm厚环保饰面刨花板，整体板面正负误差在0.3mm以内，PVC同色封边；活动柜上下共3层，层间净空高为251mm（±2mm），设档条，防止柜体移动时物品掉落。 ⑦双门活动矮柜：顶板和活动层板采用25mm厚，除门板外，其他均采用16mm厚环保饰面刨花板，整体板面正负误差在0.3mm以内，PVC同色封边，踢脚板做法；柜体内置1块活动层板，上下可调节高度间隔64mm，共3档。 ⑧四格活动矮柜：顶板采用25mm厚，其余采用16mm厚的E0级环保饰面刨花板，整体板面正负误差在0.3mm以内，PVC同色封边，踢脚板做法；左右共4个敞格收纳柜，每个收纳柜内含2个H100mm（±2mm）小收纳盒和1个H225mm（±2mm）大收纳盒；侧板上安装木条放置收纳盒，收纳盒推拉顺畅。 门板均采用16mm厚环保饰面多层板，CNC雕刻一体成型，采用优质缓冲铰链，防止夹手；门内安装小锁扣，门板一边切孔工艺，用木蜡油处理，免拉手设计，方便开门。 3.功能：洞洞板上可收纳各种教学工具及学生手工材料，黑板可书写，吊柜可放置物品，软木板可图钉。3张台桌可做操作台，也可做查阅台等用途。桌下所有柜子均带轮，可随意移动，敞格/单门/对开门，敞格内含收纳盒，方便各种工具和材料的收纳。 | 套 | 1 | / |
| 8 | 文化布置 | 根据现场环境，定制流程图、使用说明等相关文化上墙。 | 项 | 1 |  |
| 陶艺实训室 |  |  |  |  |  |
| 编号 | 名称 | 技术参数 | 单位 | 数量 | 推荐品牌 |
| 1 | 电窑 | 一、基础参数 净空容积：0.08m³ 开门方式：侧开门 产品尺寸：长740*宽975*高1350mm 内膛尺寸：长350*宽390*高590mm 棚 板：30*34*1（CM）块/层（配送一层） 电 源：220V±10V（50HZ） 功 率：8KW 电 流：36A 用户空开：2P/63A 用户线径：2*10+1*6平方国标铜芯线 热 电 偶：S型，单点控温 炉 丝：国产合金炉丝，五面布置 智能仪表：4.3寸，6组程序，12段曲线设置 炉内温差：±10℃ 额定温度：1240℃ 整备质量：≤367KG 二、功能参数 1、多层隔热结构，确保窑内温差稳定，且高温状态下窑炉表面保持70度以下。 3、全砖且拱顶设计，结构稳固。 4、窑炉温差控制在±10℃以内。 5、钢架结构，内部金属拼接工艺平整。 6、观火孔采用凹陷+隔空设计，减少炉顶熏黄熏黑及炉顶高温变形等现象。 三、产品主要材质： 1、钢材，可塑性、可加工性、可焊性和耐腐蚀性。 2、钢材抗拉强度Rm在270-410MPa范围内、屈服强度Rp0.2≤230 MPa、断后伸长率A80mm≥37%，耐碱性腐蚀性能通过不低于72h、5%氢氧化钠检测无起泡无开裂无剥落等现象。 3、炉丝采用铁铬铝合金材质，炉丝发热最高可承受1300度的高温。 4、轻质耐火砖，低热熔、导热系数低0.2-0.4w/m.k。 四、功能 1、整机外部表面温度≤70度。 2、开门断电（窑炉烧制过程中误操作开门的话，会立即断电，防止危险发生）。 3、独立开发温控系统，简易操作（含超温报警、故障查询、烧成数据自动保存、远程实时操控、防误启停等功能），自带3条一键烧成曲线，自定义3条曲线，每条曲线含12段烧成曲线，可自由设置，输出功率也可自由设置。 4、断电复烧（自动检测窑内实际温度，制定烧成曲线）。 5、360°旋转万向轮，可任意角度移动。 | 台 | 1 | 百陶会、科莱利、良器仓或相当于 |
| 2 | 窑具 | 棚板30cm*34cm：4块（4层） 马脚5cm：20个（5层） 马脚8cm：16个（4层） 马脚10cm：12个（3层） 马脚18cm：8个（2层） 3寸铲刀：2把 500克装氧化铝粉：2瓶 隔热手套：2副 吊烧架：2套 | 批 | 1 | 百陶会、科莱利、良器仓或相当于 |
| 3 | 拉坯机 | - 一、基本参数 - 1、外形尺寸:长600mm*宽450mm*H高405-505mm(含水盆高度） 2、工作电压：220V 3、功 率：≥300W 4、转速范围：0-300r/min 5、转盘直径：≥285mm 6、整机噪音：≤55dB 7、重 量：≤30KG 8、电 机：碳刷电机 9、框架材质：钢制 二、功能参数： 1、电机：碳刷电机驱动方式，电机噪音值为≤55dB）。同时电机控制面板为触屏可视化操作界面。 2、材料：采用三角平衡支撑设计；；面板采用阻燃材料，表面花纹细质、哑光无反射照眼，且易防水清理；三档高度调节。 3、水盆：PP材质，360度任意角度旋转。 4、脚踏板：采用霍尔效应原理，利用霍尔元件与永磁铁元件的特定角度精密配合，精准控制电位差，加减速时可精准控制电机旋转速度及流畅性，有效避免传统电位器因信号衰减产生的控制失灵；外盖采用铝合金材料压铸成型，铝合金表面喷沙处理，防水等级IPX8。 5、★脚踏板符合GB/T 4208-2017标准，通过IPX2测试（提供满足以上要求的第三方出具的检测报告扫描件） 6、铝盘：采用硬质铝合金材料，表面抗划不变色，插入式横锁装置。 7、安全性：电控部份采用国标防漏电插头。 8、★漏电保护插头绝缘电阻三级插孔通过GB/T 2423.7-2018标准的跌落试验。（提供满足以上要求的第三方出具的检测报告扫描件） | 台 | 5 | 百陶会、科莱利、良器仓或相当于 |
| 4 | 磨底机 | - 一、基本参数 - 1、产品尺寸：350*350*350 2、产品功率：≥375W 3、产品正反转：可正反转 4、电压：220V 5、重量：≤15KG 6、转盘转速：≥1400转/分 7、产品转盘：≥200mm 8、产品材料：钢板折弯 二、功能参数 1、电机：采用单相异步电机，防护等级IP44,绝缘等级B级全铜电机，可正反转。 2、磨片：采用橡胶金刚砂磨片。 3、工艺：钣金采用冷轧板，数控折弯机一次成型，表面喷涂采用高温烤漆，表面光滑。 4、安全性：盘面设有防磨片松脱、甩出装置。 | 台 | 1 | 百陶会、科莱利、良器仓或相当于 |
| 5 | 施釉台 | - 一、基本参数 - 1、产品尺寸：长720*宽1040*高1600(mm) 2、电压:220V 3、频率：50HZ 4、功率：0.125KW 5、电流：1.7A 6、扬程：≥30M 7、流量：≥2m3/H 8、电机转速：≥2860r/min 9、重量：≤65KG 10、配置：水枪、水管、排风管 二、功能参数 1、采用不锈钢和玻璃的组合形式，不锈钢作为支架承重部分，坚固耐用防锈。 2、利用玻璃的水平特性作为三侧水幕围挡，确保水流向下均匀服帖，完成釉料的吸附和清除。水帘式循环除尘方式，使雾化后的釉料被吸入水中。 3、采用大功率离心风机，通过独特的通风通道设计，增加风机作用范围，大大有效的抽走漂浮的釉料粉尘。 4、电泵采用铸铁制成，旋涡式优质青铜叶轮。 5、开关按键集成在前置面板上，操作简单便捷，有效防水防漏电。 | 台 | 1 | 百陶会、科莱利、良器仓或相当于 |
| 6 | 电磁施釉气泵及工具 | - 一、基本参数 - 1、产品尺寸：63*27.5*62.5cm - 2、电压：220v 3、功率：≥750w 4、额定排气压力：≥0.7Mpa 4、公称容积流量：≥60L/min 5、转速：≥1380r/min 6、储气罐：≥30L 7、净重：≤21kg 2、连接软管（带阀门和转接头）尺寸：长20cm 直径：8mm 3、不堵塞喷釉壶：容量：450ml， - 二、配件 - 1、一次性口罩：2包*100个、 - 2、小型手持电动搅拌机：1台 - 3、量杯：1个 - 4、冲击钻：1把 - 5、挖掘搅拌器：1个 - 6、釉筛（100目）：1个 - 7、海棉：10个 - 8、可撕胶（225g）：2瓶 - 9、白云笔中号：2支 - 10、转台（30cm）：2个 - 11、石膏板（30*30*3cm)：2块 - 12、釉夹：1把 - 13、器皿釉托：1个 - 14、施釉球：1个 - 15、手工吹釉壶（500ml）：1个 - 16、移动桶车：1个 | 套 | 1 | 百陶会、科莱利、良器仓或相当于 |
| 7 | 操作台 | - 1、尺寸：长2000*宽1200*厚25mm(±3mm) 2、材质：白蜡木； 3、工艺要求：桌面采用25mm厚，桌面所有转角处倒圆人。 - 4、外观要求：木材质地均匀，纹理清晰，坚固耐用，色调柔和流畅。 | 套 | 2 | 百陶会、科莱利、良器仓或相当于 |
| 8 | 矮凳 | 1、材质：白蜡木； 2、尺寸：380*170*440mm 3、工艺要求：木材质地均匀，纹理清晰，色调柔和流畅，环保油漆，采用入榫式接口，加厚免钉，加宽凳面。 | 套 | 12 | HEAJER、爱德成蹊、圣奥或相当于 |
| 9 | 格子储物柜 | 1、材质：白蜡木； 2、尺寸：1200*300*960mm，木板厚度：≥18mm；每层高度：≥25cm，不少于3层； 3、特点：由多个大小不同或相同的格子组成，可以根据存放物品的大小和种类，灵活地进行空间分配。 | 个 | 3 | 百陶会、科莱利、良器仓或相当于 |
| 10 | 白蜡木实木木靠背椅子 | - 材质：白蜡木； - 尺寸：320*270mm，总高度520mm，带靠背方凳； - 3、工艺要求：全白蜡木打造，木材质地均匀，纹理清晰，厚实稳重，坚固耐用，色调柔和流畅，环保油漆，采用入榫式接口，加厚免钉，加宽凳面，边角不失圆润感。 | 个 | 6 | HEAJER、爱德成蹊、圣奥或相当于 |
| 11 | 捏塑基础工具包 | 1、毛巾：1块 2、桌布：1块（36.5*26.5cm）、 3、美工刀：1把 4、塑料捏雕工具7件套：1套 5、捏雕木质工具5件套：1套 6、磨坯棉：1块 7、肌理钢刷2件套、1把 8、喷水壶：1个 9、刮泥板：1块 10、加厚款麻布：1块 11、钢尺：1把 12、塑料泥塑工具9件套：1套 13、耐水砂纸：1张 14、铜制打孔器4件套：1套 15、铜圆规：1个 16、不锈钢针：1个 | 套 | 12 | 百陶会、科莱利、良器仓或相当于 |
| 12 | 捏塑辅助工具包 | 1、泥片切割器4件套：2套 2、木质肌理棒：1套 3、肌理印章(整套)：1套 4、亚克力压花棒6件套：1套 5、肌理工具—龙鳞纹片：1个 6、五针刮痕工具：一个 7、剔花笔两支装：1套 | 套 | 1 | 百陶会、科莱利、良器仓或相当于 |
| 13 | 彩绘工具包 | - 1、海棉：1个 - 2、10孔圆调色盘：1个 - 3、2B铅笔：1支 - 4、白云笔中号：1支 - 5、勾线笔：1支 - 6、分水笔：1支 - 7、泥浆画瓶：1套 - 8、青花料碟：1套 - 9、调色刮刀：1把 - 10、液体桃胶：1瓶 - 11、卷笔刀：1个 | 套 | 12 | 百陶会、科莱利、良器仓或相当于 |
| 14 | 烧制工具包 | - 1、高温手套：5双 - 2、氧化铝粉（2.5kg）：1桶 - 3、大同砂（500g）：2瓶 - 4、氧化铝饼（10cm）：10块 - 5、氧化铝饼（8cm）：10块 - 6、多孔耐火垫：2块 - 7、支钉：1盒 - 8、吊烧架：4层 - 9、钨丝（1mm）：2米 - 10、钨丝（2mm）：2米 - 11、米钨丝（3mm）：2米 - 12、铲刀：2把 - 13、509瓷胶：2盒 - 14、角磨机：1台 - 15、防护眼镜：1副 | 套 | 1 | 百陶会、科莱利、良器仓或相当于 |
| 15 | 透明釉(15kg/桶) | 1、釉水颗粒目数在350目左右，颗粒度细腻。 2、烧成温度范围在1220度-1240度 | 桶 | 2 | 百陶会、科莱利、良器仓或相当于 |
| 16 | 釉料高配包(2.5kg/桶) | 1、单色釉18色：中国红、宝石蓝、晶曜黑、松石绿、浮萍青、蜜橘黄、雏菊黄、淡雅粉、晴空蓝、晶莹白、橄榄绿、青柠绿、琥珀棕、森林绿、嫩芽绿、霁月蓝、烈焰橙、西柚红； 2、无光釉13色:无光青柠绿、无光层云白、无光曜石黑、无光藕荷紫、汝窑晴空蓝、无光海军兰、无光薄荷绿、汝窑鹅卵白、3、无光朱砂红、无光鎏金黄、无光象牙白、雪花白、无光梦境蓝 4、裂纹釉7色:：透明裂、曜灰裂、紫荷裂、青柠裂、鎏金裂、琥珀裂、霁蓝裂； 5、花釉8色：云里雾里、海天一色、枯树生花、红尘一梦、莫奈残荷、丹枫迎秋、尘埃落定、梦幻森林 6、结晶釉5色：紫夜星空、子夜幻影、漪水浮萍、秋风红叶、枯叶逢春； 7、金属釉1色：乌褐沙金 8、糖果系釉6色：水红、奶黄、桃肉色、蜜瓜色、高雅灰、丁香紫 | 套 | 2 | 百陶会、科莱利、良器仓或相当于 |
| 17 | 彩绘颜料包 | - 1、釉下固体水彩盒12色/套 - 2、釉下彩铅(水溶性）12色/套 - 3、釉下水彩笔6色/套 - 4、釉下彩铅笔4支/套 | 套 | 2 | 百陶会、科莱利、良器仓或相当于 |
| 18 | 拉坯工具包 | - 1、水桶、 - 2、拉坯工具八件套、 - 3、海绵、海绵棒4件套 | 套 | 6 | 百陶会、科莱利、良器仓或相当于 |
| 19 | 拉坯辅助工具 | - 1、拉坯：1个不锈钢金属卡夹、1件弓形直线割泥器、1套拉坯造型10件套 - 2、修坯：1套铝棒6支、1套双头常规钢丝修坯刀、 | 套 | 4 | 百陶会、科莱利、良器仓或相当于 |
| 20 | 标准教学用泥 | 1、80包800g高白捏雕泥 2、30包500g紫砂泥 3、50包500g精陶泥 4、5套彩色瓷泥（100g）9色 5、10KG高白泥*3袋、 6、袋10KG精陶泥*3袋、 7、袋10KG铁胎泥*3袋 | 套 | 4 | 百陶会、科莱利、良器仓或相当于 |
| 21 | 釉下彩素坯 | 1、6寸盘20个/箱、 - 2、圆口茶杯16个/箱、 - 3、石榴花瓶3个/套、 - 4、玉壶瓶12个/箱、 - 5、观音瓶12个/1箱、 - 6、梅瓶12个/箱、 - 7、茶壶-八角壶4个/套 | 套 | 2 | 百陶会、科莱利、良器仓或相当于 |
| 22 | 造型展墙 | 耐火型基层石膏板饰面（泰山石膏板） | ㎡ | 24 |  |
| 23 | 墙面艺术漆 | 环保艺术漆,3遍 | ㎡ | 30 | 立邦、三棵树、多乐士或相当于 |
| 24 | 定制护墙板 | 1.8厚实木多层板 | ㎡ | 71 | / |
| 25 | 护墙板木基层 | 9厘阻燃板 | ㎡ | 71 | / |
| 26 | 定制储物柜含门板 | 4.8米长*0.8米高ENF级实木多层板 | ㎡ | 4 | / |
| 27 | 定制石英石台面 | 4.8米长2.0厚石英石台面 | ㎡ | 4 | / |
| 28 | 定制开放柜 | 18cm厚ENF级实木多层板柜体 | ㎡ | 20 | / |
| 29 | 石英石洗手盆 | - 1、规格尺寸：200cm长， - 2、材质：2cm厚石英石 | 米 | 2 | / |
| 30 | 不锈钢洗手槽（含龙头） | - 材质：304不锈钢 - 尺寸：45cm*72cm | 个 | 2 | / |
| 31 | 沉淀池 | 1、外形尺寸：长800*宽450*高420（mm） 2、沉淀池材质：304不锈钢 3、沉淀池过滤网材质：304不锈钢 4、沉淀池采用三级沉淀装置， 5、沉淀池配备两个把手，底部沉淀池安装四个万向轮，方便清理和移动。 | 件 | 1 | 百陶会、科莱利、良器仓或相当于 |
| 32 | 墙面腻子 | 二遍腻子 | ㎡ | 30 | / |
| 33 | 开关插座（含线路改造) | - 1、线路铺设改造 - 2、辅料、人工 - 3、按实际结算 | 项 | 1 | / |
| 34 | 文化布置 | - 根据现场环境创设要求，定制相关文字上墙等； - 2、按实际结算 | 项 | 1 | / |
| 智慧园艺实训室 |  |  |  |  |  |
| 编号 | 名称 | 技术参数 | 单位 | 数量 | 推荐品牌 |
| 1 | 智慧控制系统 | 一、基本参数及功能 1、显示：触摸显示屏 二、基本功能： 1、设置温度、湿度、光照度、CO2浓度 2、能够查看长达六个月以上的温度、湿度、光照温度的历史记录，并可用存储介质直接下载； 3、配置有温度、湿度、光照度、CO2浓度传感器，可配套相关设备模拟自然界气候条件(温度、湿度、照度等)的变化，按设定的程序对温湿度、光照等参数进行独立调节并有规律的循环控制自动控制； 4、支持物联网远程监控设备功能，系统在线监控，可以供多个账户分不同权限使用，通过该平台可以远程操作所有本地端可设置的功能，包括系统启动、系统停止。 | 套 | 1 | 奥玛农业、爱科浓、托普云农或相当于 |
| 2 | 智慧水培种植架 | - 基本参数 - 产品尺寸：850*360*1800mm （长×宽×高) 2、设备层数：4层种植（单层种植层高度≥245mm，种植槽厚度为≥85mm）；框架材质铝型材 - 二、功能 3、栽培种植板为雪弗板，水槽采用不透光、PP材质，所有周转部件正常工况条件使用寿命不小于 3年； 4、栽培水槽采用营养液膜技术，浅液流栽培模式，底部放置营养液储存液箱；种植板便于清洗和消毒，每层可种植20株 5、灯光采用科学光谱专用植物生长灯，LED恒流驱动 LED寿命≥5万小时，功率：25W/支， - 6、灯光，水泵，可远程控制,也可手动设置。 | 台 | 3 | 奥玛农业、爱科浓、托普云农或相当于 |
| 3 | 组合式种植箱 | - 基本参数 - 1、上尺寸：850*360*900mm; - 2、下尺寸850*360*900mm, - 3、免拆卸安装； - 4、设备层数：2层种植（单层种植层高度≥900mm，种植槽厚度为≥85mm）；框架材质铝型材 - 二、功能 5、栽培种植板为雪弗板，水槽采用不透光、PP材质，所有周转部件正常工况条件使用寿命不小于3年； 6、栽培水槽采用营养液膜技术，浅液流栽培模式，底部放置营养液储存液箱；种植板便于清洗和消毒，每层可种植10-20株， 7、设备设计封闭亚克力材质，正面加装推拉门，侧面设计通风系统，增加设备内部空气流动，为植物生长提供适宜的生长环境 5、灯光采用科学光谱专用植物生长灯，LED恒流驱动 LED寿命≥5万小时，功率：25W/支， - 6、灯光，水泵，可远程控制,也可手动设置。 | 台 | 5 | 奥玛农业、爱科浓、托普云农或相当于 |
| 4 | 智慧鱼菜共生系统 | - 一、蔬菜箱基本参数 - 产品尺寸：850*360*1800mm （长×宽×高) 2、设备层数：3层种植（单层种植层高度≥245mm，种植槽厚度为≥85mm）；框架材质铝型材 - 二、功能 5、栽培种植板为雪弗板，水槽采用不透光、PP材质，所有周转部件正常工况条件使用寿命不小于3年； 6、栽培水槽采用营养液膜技术，浅液流栽培模式，底部放置营养液储存液箱；种植板便于清洗和消毒，每层可种植20株 5、灯光采用科学光谱专用植物生长灯，LED恒流驱动 LED寿命≥5万小时，功率：25W/支 - 三、鱼缸基本参数 1、尺寸：795*295*500mm - 材质：钢化玻璃背滤鱼缸 - 四、鱼缸功能 1、灯光，水泵，可通过手机远程控制,也可手动设置功能里的自定义模式 2、底部放置鱼缸用于养鱼，上部分用于种植蔬菜，利用鱼的排泄物经过处理后得到蔬菜所需的营养元素液体，形成循环流动，从而达到只需给鱼投食就可以同时种出环保蔬菜，回流出水口与鱼缸水面有一定距离，使之产生水流气泡为鱼提供氧气，实现资源合理利用。 五、其他配置 - 1、柜体顶部设置有喷淋装置，鱼粪处理装置和喷淋装置之间设置有循环装置。 2、鱼缸内设有UV杀菌灯结构，可设定每天定时开启一定时长为水质灭菌。 | 台 | 1 | 奥玛农业、爱科浓、托普云农或相当于 |
| 5 | 智慧水培探究箱 （三层） | - 基本参数 - 产品尺寸：850*360*1800mm （长×宽×高) 2、设备层数：4层种植（单层种植层高度≥245mm，种植槽厚度为≥85mm）；框架材质铝型材 - 二、功能 1、栽培种植板为雪弗板，水槽采用不透光、PP材质，所有周转部件正常工况条件使用寿命不小于3年； 2、栽培水槽采用营养液膜技术，浅液流栽培模式，底部放置营养液储存液箱；种植板便于清洗和消毒，每层可种植20株 3、灯光采用科学光谱专用植物生长灯，LED恒流驱动 LED寿命≥5万小时，功率：25W/支 - 4、设备设计封闭亚克力材质，正面加装推拉门，侧面设计通风系统，增加设备内部空气流动，为植物生长提供适宜的生长环境。 5、灯光采用科学光谱专用植物生长灯，LED恒流驱动 LED寿命≥5万小时，功率：25W/支 - 6、灯光，水泵，可远程控制,也可手动设置功能里的自定义模式。 | 台 | 2 | 奥玛农业、爱科浓、托普云农或相当于 |
| 6 | 环境传感器 | 一、温湿度传感器 1、直流供电：12-24V DC 2、平均功耗： 48mW 3、温度测量范围： -40℃-80℃ 4、湿度测量范围]：0-100%RH 5、温度长期稳定性：≤0.1℃/year 6、湿度长期稳定性：≤0.1%RH /year 7、温度分辨率：≤0.1℃ 8、湿度分辨率：≤0. 1%RH 9、输出信号： RS485(Modbus 协议) 10、温度精度：±0.5°C (0-60°C) 11、湿度精度：±3%RH (20-80%RH) 二、CO2传感器 1、直流供电：12-24V DC 2、平均功耗：180mW 3、测量范围：0-5000 ppm 4、分辨率：1 ppm 5、测量精度：常规款±50ppm 6、输出信号：RS485 ( Modbus协议) 7、工作范围： -40℃-80℃，0-80%RH 8、防护等级：IP65 | 套 | 1 | 奥玛农业、爱科浓、托普云农或相当于 |
| 7 | 水质传感器 | 1、直流供电12-24V DC 2、平均功耗：220 mW 3、电导率量程：0-200000uS/cm 4、电导率分辨率：1 uS/cm 5、电导率精度：±3% 6、水温量程：-20*C~80℃ 7、水温精度：±0.5℃ 8、水温分辨率：0.1℃ 9、防护等级：IP65 10、响应时间：<1S 11、输出信号：RS485(Modbus 协议)，4-20MA | 套 | 1 | 奥玛农业、爱科浓、托普云农或相当于 |
| 8 | 室内设备监测系统 | - 1、室外专用摄像头*2,4mp清晰度，水平350°，垂直80读，全彩夜视，支持人形监测追踪，双向对讲功能，防水防尘. - 2、可在一体机和手机小程序上远程观看 | 套 | 2 | 萤石、海康、大华或相当于 |
| 9 | 水培育苗套装 | - 1、育苗盒*1， - 2、育苗海绵*1， - 3、培养皿*1， - 4、种子*2， - 5、镊子*1， - 6、标签*2； - 7、可一次性育苗≥36棵 | 套 | 50 | 奥玛农业、爱科浓、托普云农或相当于 |
| 10 | 水培营养液 | 1、含A,B营养液各250mL，含植物生产所必需的13种营养元素,1/2霍格兰营养液配方。A,B各6瓶/箱。 | 箱 | 30 | 奥玛农业、爱科浓、托普云农或相当于 |
| 11 | 植物测量工具材料包 | - 1、智能恒温双孔水浴锅1个， - 2、电子天平（3kg，0.1g)4台， - 3、塑料烧杯（500ml,100ml)10个； - 4、18*150mm玻璃试管80个、 - 5、试管架 2个、 - 6、游标卡尺10把； - 7、尺子四件套10套； - 8、剪刀10个； - 9、文件夹10个； - 10、放大镜10个， - 11、叶绿素仪1个， - 12、糖度仪1个 | 套 | 1 | 力辰、泰斯特、上海一恒或相当于 |
| 12 | 营养液测试工具 | - 1、pH测量笔1个 - 2、电导率测量笔1个 | 套 | 1 | 奥玛农业、爱科浓、托普云农、或相当于 |
| 13 | 种植基质 | - 1、进口泥炭土 - 2、容量≥300L | 袋 | 1 | 奥玛农业、爱科浓、托普云农或相当于 |
| 14 | 基质育苗套装 | - 1、育苗盒*1 - 2、育苗块*12 - 3、培养皿*1 - 4、种子*2 - 5、镊子*1 - 6、标签*2； - 7、可一次性育苗≥12棵 | 套 | 50 | 奥玛农业、爱科浓、托普云农或相当于 |
| 15 | 种苗 | 满足整个课室种植设备的蔬菜种苗（三叶一心） | 批 | 1 | 奥玛农业、爱科浓、托普云农或相当于 |
| 16 | 桌子 | - 1、尺寸：W2400*D1200*25mm(±3mm) 2、材质：白蜡木； 3、工艺要求：桌面采用25mm厚，桌面所有转角处倒圆。 - 4、桌脚采用50*50mm，采用固定脚垫。面漆/底漆均采用环保漆、封闭漆工艺五底三面。 5、外观要求：木材质地均匀，纹理清晰，色调柔和流畅。 | 张 | 2 | / |
| 17 | 凳子 | 1、材质：白蜡木； 2、尺寸：380*170*440mm 3、工艺要求全白蜡木打造，木材质地均匀，纹理清晰，坚固耐用，色调柔和流畅，环保油漆，采用入榫式接口，加厚免钉，加宽凳面。 | 套 | 12 | / |
| 18 | 盆景展示架 | 1、尺寸：高156*宽120cm，共4层，其中底层：≥ 47cm；二层：≥50cm；三层： ≥38cm； 2、2、材质：全实木竹材加宽加厚钢结构，安全稳固 | 组 | 8 | / |
| 19 | 定制护墙板（含不锈钢线条） | 规格尺寸：1.8cm厚实木多层板 | ㎡ | 100 | / |
| 20 | 护墙板木基层 | 规格：9厘阻燃板 | ㎡ | 100 | / |
| 21 | 定制储物柜含门板 | - 材质：高ENF级实木多层板 - 尺寸：400cm长*80cm | ㎡ | 3 | / |
| 22 | 定制石英石台面 | - 规格尺寸：400cm长， - 材质：2cm厚石英石台面 | ㎡ | 4 | / |
| 23 | 石英石洗手盆 | - 规格尺寸：200cm长， - 材质：2cm厚石英石 | 米 | 2 | / |
| 24 | 不锈钢洗手槽（含龙头） | - 材质：304不锈钢 - 尺寸：45cm*72cm | 个 | 2 | / |
| 25 | 开关插座（含线路改造) | - 线路铺设改造 - 2、按实际结算 | 项 | 1 | / |
| 26 | 种植课程 | - 室内智慧劳动种植主题课程培训：建议课时14个 - 2、含电子资料：教学教案，课程PPT ，学生记录手册等 | 项 | 1 | / |
| 27 | 文化布置 | - 1、根据现场环境创设要求，定制相关文字上墙等； - 2、按实际结算 | 项 | 1 | / |
| 汽车美容实训室 |  |  |  |  |  |
| 编号 | 名称 | 技术参数 | 单位 | 数量 | 推荐品牌 |
| - 1 | - 洗车机 | - 1、压力：150bar/15MPA - 2、流量：600L/小时 - 3、转速：1450RPM - 4、功率：3.4KW - 5、电压220V | - 套 | - 1 | - 卡赫、金卡德、亿力或相当于 |
| - 2 | - 洗车机悬臂 | - 管长6米，可自由伸缩。360度旋转 | - 套 | - 1 | - 卡赫、金卡德、亿力或相当于 |
| - 3 | - 衡水箱 | - 容量≥36升，保持水位一致， - 过滤水中杂质，工程塑料。 | - 个 | - 2 | - 卡赫、金卡德、亿力或相当于 |
| - 4 | - 组合鼓 | - 水鼓 - 气鼓 - 电鼓 - 泡沫鼓 - 所有接纯铜头接口，橡胶管采用多层加布绕线 | - 套 | - 2 | - 卡赫、金卡德、亿力或相当于 |
| - 5 | - 组合鼓架子+吊杆 | - 材质：不锈钢 - 安装组合鼓使用的支架、吊杆等。 | - 套 | - 2 | - 卡赫、金卡德、亿力或相当于 |
| - 6 | - 配比机 | - 配比比例范围：1：500-1：50 、 - 配比压力范围：0.5-4bar 3、注入速率:0.02-60L/h | - 只 | - 2 | - 卡赫、金卡德、亿力或相当于 |
| - 7 | - 静音气泵 | - 1、功率：4800w - 2、铜线圈电机 | - 台 | - 1 | - 卡赫、金卡德、亿力或相当于 |
| - 8 | - 挂壁式吸尘器 | - 电压：220V - 电机功率：≥1200W， - 管径管长：38mm/8m， - 吸力：≥24KPa， - 风量：≥2.9m3/min， | - 台 | - 2 | - 卡赫、金卡德、亿力或相当于 |
| - 9 | - 喷抽机 | - 喷水压力：≥1BAR - 水箱容量：≥10L, - 气流量：≥54L/S， - 工作效率：≥20平方/小时， - 电机功率：≥1100W， - 喷水量：≥1L/ min | - 台 | - 1 | - 卡赫、金卡德、亿力或相当于 |
| - 10 | - 全自动变频洗衣机 | - 洗衣重量：≥12KG | - 台 | - 1 | - 卡赫、金卡德、亿力或相当于 |
| - 11 | - 水、电气泡沫枪 | - 水枪、气枪、双管泡沫枪、内饰清洗枪 | - 套 | - 2 | - 卡赫、金卡德、亿力或相当于 |
| - 12 | - 抛光机 |  | - 套 | - 1 | - 卡赫、金卡德、亿力或相当于 |
| - 13 | - 全效自洁素 | - 容量：≥20L。 | - 桶 | - 5 | / |
| - 14 | - 轮胎镀膜剂 | - 容量：≥20L。 | - 桶 | - 2 | / |
| - 15 | - 虫胶清洗剂 | - 容量：≥20L。 | - 桶 | - 3 | / |
| - 16 | - 多效清洗剂 | - 容量：≥20L。 | - 桶 | - 2 | / |
| - 17 | - 洗车水蜡 | - 容量：≥20L。 | - 桶 | - 3 | / |
| - 18 | - 泥土松弛剂 | - 容量：≥20L。 | - 桶 | - 3 | / |
| - 19 | - 水印去除剂 | - 容量：≥900ml。 | - 瓶 | - 4 | / |
| - 20 | - 内饰清洗剂 | - 容量：≥4L。 | - 瓶 | - 4 | / |
| - 21 | - 离子镀膜剂 | - 容量：≥20L。 | - 桶 | - 3 | / |
| - 22 | - 玻璃油膜祛除剂 | - 容量：≥4L。 | - 桶 | - 3 | / |
| - 23 | - 多功能泡沫清洗剂 | - 单瓶容量：≥620ml， - 箱：≥24瓶/箱。 | - 箱 | - 3 | / |
| - 24 | - 柏油清洗剂 | - 单瓶容量：≥450ml， - 箱：≥24瓶/箱。 | - 箱 | - 2 | / |
| - 25 | - 不干胶清除剂 | - 箱：≥12瓶/箱。 | - 箱 | - 3 | / |
| - 26 | - 羊毛手套 | - / | - 个 | - 40 | / |
| - 27 | - 毛巾收纳盒 | - / | - 组 | - 3 | / |
| - 28 | - 高低凳 | - / | - 个 | - 3 | / |
| - 29 | - 顶棚清洗枪 | - / | - 把 | - 3 | / |
| - 30 | - 大嘴PA壶 | - / | - 只 | - 5 | / |
| - 31 | - 纳米小毛巾门边 | - 门边使用漆面：50条 - 使用轮毂：50条 - 发动机使用：50条 - 内饰使用：50条 | - 批 | - 1 | / |
| - 32 | - 无边菠萝格（玻璃专用） | - 尺寸：≥40*40cm | - 条 | - 50 | / |
| - 33 | - 纳米大毛巾 | - 尺寸：≥60*180cm | - 条 | - 50 | / |
| - 34 | - 超细纤维毛巾 | - 尺寸：≥40*40cm | - 条 | - 30 | / |
| - 35 | - 皮革滋润乳 | - 容量：≥4L。 | - 桶 | - 3 | / |
| - 36 | - 塑料翻新剂 | - / | - 桶 | - 3 | / |
| - 37 | - 优质魔力擦 | - / | - 个 | - 300 | / |
| - 38 | - 毛笔刷三件套 | - / | - 套 | - 4 | / |
| - 39 | - 内饰座椅刷 | - / | - 把 | - 4 | / |
| - 40 | - 马鬃刷 | - / | - 把 | - 4 | / |
| - 41 | - 硅胶柄纳米丝内饰刷 | - / | - 把 | - 3 | / |
| - 42 | - 小号门缝刷 | - / | - 把 | - 3 | / |
| - 43 | - 钢圈清洗剂 | - / | - 桶 | - 2 | / |
| - 44 | - 轮胎镀膜 | - / | - 桶 | - 2 | / |
| - 45 | - 硬质轮胎刷 | - / | - 把 | - 3 | / |
| - 46 | - 轮胎刷 | - / | - 把 | - 3 | / |
| - 47 | - 加长钢圈清洗刷 | - 360度刷头设计，手柄长， | - 把 | - 3 | / |
| - 48 | - 挂板 | - 尺寸：90*45 | - 个 | - 5 | / |
| - 49 | - 挂杆 | - 墙面；手喷壶挂架 | - 个 | - 5 | / |
| - 50 | - 蜡瓶架 | - 墙面；气雾罐、瓶装产品放置器 | - 个 | - 2 | / |
| - 51 | - 洗车脚垫夹（滑动式） | - 用于脚垫的冲洗 晾晒 沥水 | - 套 | - 2 | / |
| - 52 | - 透明桶 | - / | - 个 | - 5 | / |
| - 53 | - 滑轮托架地拖 | - / | - 个 | - 2 | / |
| - 54 | - 网格 | - / | - 个 | - 3 | / |
| - 55 | - 洗车工具车 | - 平板,带桶,可移动 | - 台 | - 1 | / |
| - 56 | - 蒸汽机桑拿机 | - 用于室内的除菌杀毒清洗 | - 台 | - 1 | / |
| - 57 | - 长遮蔽膜 | - / | - 个 | - 5 | / |
| - 58 | - 短遮蔽膜 | - / | - 个 | - 5 | / |
| - 59 | - 蜡罐 | - 容量：≥400ml | - 个 | - 5 | / |
| - 60 | - 强力大喷壶 | - 容量：≥2升. | - 个 | - 5 | / |
| - 61 | - 围裙 | - / | - 件 | - 40 | / |
| - 62 | - 雨鞋 | - / | - 双 | - 40 | / |
| - 63 | - 三层工具车 | - / | - 台 | - 1 | / |
| - 64 | - 文化布置 | - 根据现场环境，定制流程图、使用说明等相关文 化上墙。 | - 项 | - 1 | / |
| - 65 | - 水电铺设 | - 根据设备使用需求重新布置水路电路。结算时按实结算 | - 项 | - 1 | / |
| - 66 | - 气路铺设 | - 全房根据使用需求安装气路铺设。 | - 平米 | - 64 | / |
| - 67 | - 吊顶改造 | - 顶部安装LED灯幕，表面防火阻燃、防水防污；顶 部安装铝合金龙骨，坚固耐用。 | - 平米 | - 64 | / |
| - 68 | - 地格栅 | - 面积：7*6.2M。 - 单片尺寸40cm*40cm，厚度3cm - 免开孔 | - 平米 | - 64 | / |
| 残疾人就业模拟实训中心 |  |  |  |  |  |
| 编号 | 名称 | 技术参数 | 单位 | 数量 | 推荐品牌 |
| - 1 | - 办公桌椅 | - 1、尺寸：W1800*D1000*1000mm(±3mm) 2、材质：白蜡木 3、工艺：桌面采用25mm厚橡胶木，所有转角处倒圆；钢脚采用外八造型，固定脚垫。 | - 套 | - 1 |  |
| - 2 | - 会议椅 | - 1、主体采用实木材质2、搭配布艺坐垫、靠背。 | - 把 | - 20 | - 育才、爱德成蹊、永艺或相当于 |
| - 3 | - 即热式饮水机 | - 产品尺寸：≤长310mm*宽285mm*高977mm； - 储藏水箱容量：≥18L； - 额定电压220V - 制冷功率≥70W； - 加热功率≥550W； - 冷热常温独立出水， - 功能：温控防烧干、缺水自动提醒； | - 个 | - 1 | - 育才、爱德成蹊、永艺或相当于 |
| - 4 | - 休息椅 | - 1、椅背，座垫：内置钢架，稳固支撑，符合国家安全标准 2、半架：采用钢管制成，喷塑金展脚架； | - 把 | - 12 | - 育才、爱德成蹊、永艺或相当于 |
| - 5 | - 休息桌 | - 面板： 1、尺寸：φ1000*H25mm - 2、材质：采用基材为E0级厚≥25mm环保饰面中纤板 - 3、工艺四周采用内切斜边工艺，木蜡油擦拭。 - 二、桌架： 1、材质：采用电焊钢管和钢片，钢架表面经磷化处理，静电粉末喷涂，底部配有防滑脚垫. | - 张 | - 3 | / |
| - 6 | - 教学桌 | - 1.尺寸：长200*宽（70~80）*高75*厚3.5cm； 2.材质：胡桃木； 3.工艺：整板无拼接，传统榫卯工艺一体式连接；4.环保水性油漆，环保健康；8cm加宽立水， 4.分离式桌腿，保留1cm悬浮空间； | - 1 | - 套 | / |
| - 7 | - 教学椅 | - 1.尺寸：83*64*62cm； 2.材质：白蜡木（实木）； - 3.工艺：木蜡油胡桃木色涂装，环保健康； | - 2 | - 把 | / |
| - 8 | - 移动屏风 | - 材质：橡木屏风；单扇尺寸180*45cm,主题多种可选。 | - 25 | - 扇 | / |
| - 9 | - 储物柜 | - 1.尺寸：270*190*36cm； 2.材质：白蜡木（实木）； - 3.工艺：传统榫卯工艺一体式连接；天然木蜡油胡桃木色涂装，环保健康；合理分区储物收纳； | - 1 | - 套 | / |
| - 10 | - 文化布置 | - 根据现场环境，定制相关文化上墙。 | - 项 | - 1 | / |

- 第六章  商务条款

| 序号 | 内 容 |
| --- | --- |
| 1 | 交货时间和地点 1.时间：合同供货期为合同签订后30日历天内 2.地点：采购人指定地点，送货费用由投标人负责。 |
| 2 | 付款方式 1、签定合同时，买受人支付预付款，预付款为合同价的40%，货到验收后一次性支付余款； 2、合同项目下所产生的应收账款不得质押、转让。 |
| 3 | 履约保证金金额：本项目履约保证金为合同价的1%，承包方于合同签订后5个工作日内递交，履约保证金递交形式不限。合同期满，扣除相应款项后按实无息退还。 |
| 4 | 违约赔偿 1.若因乙方所送的产品品种、规格、质量不符合合同规定标准或未按期交付产品对甲方生产工艺造成影响及损失的，每次扣除其履约保证金伍仟元整（￥5000.00），若已卸车的，甲方不予支付货款。若所送产品质量出现2次不达标或3次未按甲方要求时间供货影响生产，甲方有权终止合同。为保证合同期内履约保证金的完整，乙方应在接到扣除履约保证金通知后一周内补足扣除的差额。 2.因乙方原因终止合同的，扣除履约保证金。 3.乙方卸车时需采取措施保证不损坏、不遗漏、不发生安全事故，如措施不到位，造成的损失，由乙方全额承担。 |
| 5 | 签订合同 按照招标文件的规定、中标人的投标响应及中标通知书确定的金额签订合同。中标通知书发出后30日内签订合同。 |

- 第七章  附件

资格文件

封面

慈溪市特殊学校实训室设施设备采购项目

项目编号：CXJJSJ2025-61

（资格文件）

投标文件

投标人全称：（加盖单位公章）

年  月  日

- 商务和技术文件

封面

慈溪市特殊学校实训室设施设备采购项目

项目编号：CXJJSJ2025-61

（商务和技术文件）

投标文件

投标人全称：（加盖单位公章）

- 年  月  日

附件一

投标书

致：慈溪市基建审计事务所

（投标人全称）　授权  （全名、职务）  为全权代表，参加贵方组织的慈溪市特殊学校实训室设施设备采购项目（项目编号：CXJJSJ2025-61）招标活动并投标，为便于招标人公正、择优地确定中标人及其服务，我方就本次投标有关事项郑重声明如下：

1、我方提交的所有投标文件、资料都是准确的和真实的。如有虚假或隐瞒，我方愿意承担一切后果，并不再寻求任何旨在减轻或免除法律责任的辩解。

2、我方不是为本项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的投标人。

3、我们已详细审查全部招标文件及有关的澄清/修改文件（若有），我们完全理解并同意放弃对这方面提出任何异议的权利。

4、保证遵守招标文件有关条款规定。

5、本项目的投标报价详见“开标一览表”。

6、投标文件有效期为自开标之日起 90 个日历日。

7、保证在中标后忠实地执行与招标人所签署的合同，并承担合同规定的责任义务。

8、完全同意招标文件中有关招标代理服务费的条款，保证在中标后按照招标文件规定的金额、时间和方式，向贵方一次性交纳招标代理服务费。我方如逾期未交纳（含未足额）的，愿凭贵方开出的违约通知，按上述规定应交纳金额（含欠交纳）的200%交纳违约金和滞纳的银行利息。承诺在未交足上述违约金和利息前，同意不再参加贵方代理的其他项目，如果贵方不接受我们的投标，我们自愿放弃任何方式进行抗辩的权力。

9、与本投标有关的一切正式来往通讯请寄：

地址：                    邮编：                 。

电话：                    传真：                 。

投标人（盖章）：

日          期：

附件二

法定代表人身份证明

投标人名称：

单位性质：

地址：

成立时间：      年       月      日

经营期限：

姓名：         性别：           年龄：            职务：

身份证号码：

系（投标人名称）的法定代表人。

特此证明。

投标人（盖章）：

日          期：

后附：法定代表人身份证扫描件。

附件三

法定代表人授权书

（投标文件由授权代表签字的须提供）

致：招标人

（投标人全称）法定代表人（法定代表人姓名）授权（授权代表姓名）为授权代表，参加慈溪市特殊学校实训室设施设备采购项目，项目编号为CXJJSJ2025-61 ，其在招投标活动中的一切活动本公司均予承认。

投标人（盖章）：

法定代表人（签字或盖章）：

日            期：

附：

授权代表姓名：

授权代表身份证号码：

职务：

详细通讯地址：

电话：

传真：

后附：

1、授权代表身份证扫描件；

附件四

投标人一般情况表

| 1 | 单位名称： |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 2 | 总部地址： |  |  |
| 3 | 当地代表处地址： |  |  |
| 4 | 电 话： | 联 系 人： |  |
| 5 | 传 真： | 电子信箱： |  |
| 6 | 注册地： | 注册年份： |  |
| 7 | 公司的资质等级（请附上有关证书的扫描件） |  |  |
| 8 | 公司（是否通过，何种）质量保证体系认证（如通过请附相关证书扫描件，提供认证机构年审监督报告） |  |  |
| 9 | 从业人员数量 |  |  |
| 10 | 营业收入 |  |  |
| 11 | 其他需要说明的情况 |  |  |

投标人（盖章）：

日          期：

附件五

商务条款响应表

项目名称：慈溪市特殊学校实训室设施设备采购项目

项目编号：CXJJSJ2025-61

| 序号 | 招标要求 | 投标响应 | 偏离说明 |
| --- | --- | --- | --- |

注：须与“第六章  商务条款”逐项比较填写。

投标人（盖章）：

日          期：

附件六

技术条款响应表

项目名称：慈溪市特殊学校实训室设施设备采购项目

项目编号：CXJJSJ2025-61

| 序号 | 招标要求 | 投标响应 | 偏离说明 | 如有，相关资料所在页 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

注：须与“第五章  招标内容与技术需求”逐项比较，如有偏离的，须在本表中列明，并提供详细的偏离说明。此表在不改变表式内容的情况下可自行制作。

投标人（盖章）：

日          期：

附件七

合同条款响应表

项目名称：慈溪市特殊学校实训室设施设备采购项目        项目编号：CXJJSJ2025-61

| 序号 | 招标要求 | 投标响应 | 偏离说明 |
| --- | --- | --- | --- |

注：须与“第四章  合同条款”逐项比较，如有偏离的，须在本表中列明，并提供详细的偏离说明。如投标人未在本表中列出偏离说明，即使其在投标文件的其他部分说明与招标文件要求有所不同或回避不答，亦视为完全符合招标文件中所要求的最佳值并写入合同。若中标人在定标及合同签订前，以上述事项为借口而不履行合同签订手续及执行合同，则视作其放弃中标资格。

投标人（盖章）：

日          期：

附件八

项目业绩表

项目名称：慈溪市特殊学校实训室设施设备采购项目

项目编号：CXJJSJ2025-61

| 序号 | 项目名称 | 合同签订时间 | 甲方单位名称 | 联系人及方式 | 产品名称 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |
| 6 |  |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |  |

注：附评分标准要求提供的相关资料。

投标人（盖章）：

日         期：

- 报价文件

封面

慈溪市特殊学校实训室设施设备采购项目

项目编号：CXJJSJ2025-61

（报价文件）

投标文件

投标人全称：（加盖单位公章）

- 年  月  日

- 附件十

- 开标一览表

项目名称：慈溪市特殊学校实训室设施设备采购项目

项目编号：CXJJSJ2025-61

货币单位：人民币（元）

| 项目名称 | 数量/单位 | 投标总价 |
| --- | --- | --- |
| 慈溪市特殊学校实训室设施设备采购项目 | 1批 |  |

备注：1、报价以人民币为结算单位。

投标人（盖章）：

日          期：

- 附件十一

- 分项报价表

项目名称： 慈溪市特殊学校实训室设施设备采购项目

项目编号：CXJJSJ2025-61                                        货币单位：人民币元

| 小超市实训室 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 编号 | 名称 | 单位 | 数量 | 单价 | 合计 | 投标品牌 |
| 1 | 超市收银台 | 套 | 1 |  |  |  |
| 2 | 冷藏柜 | 套 | 2 |  |  |  |
| 3 | 货架 | 个 | 18 |  |  |  |
| 4 | 超市购物篮 | 套 | 6 |  |  |  |
| 5 | 学生桌 |  | 15 |  |  |  |
| 6 | 学生凳 | 把 | 15 |  |  |  |
| 7 | 茶具套装 | 套 | 9 |  |  |  |
| 8 | 茶水柜 | 套 | 15 |  |  |  |
| 9 | 超市服务员服装 | 件 | 10 |  |  |  |
| 10 | 线路改造 | 项 | 1 |  |  |  |
| 11 | 装饰文化布置 | 项 | 1 |  |  |  |
| 咖啡店实训室 |  |  |  |  |  |  |
| 编号 | 名称 | 单位 | 数量 | 单价 | 合计 | 投标品牌 |
| 1 | 不锈钢水吧台 | 套 | 1 |  |  |  |
| 2 | 不锈钢冷藏吧台 | 套 | 1 |  |  |  |
| 3 | 不锈钢水吧台进出门 | 套 | 1 |  |  |  |
| 4 | 不锈钢平冷柜冷藏工作台 | 套 | 1 |  |  |  |
| 5 | 商用制冰机 | 套 | 1 |  |  |  |
| 6 | 常温操作台（洗杯器款） | 套 | 1 |  |  |  |
| 7 | 常温操作台（洗杯器、垃圾桶款） | 套 | 1 |  |  |  |
| 8 | 半自动双头咖啡机 | 套 | 1 |  |  |  |
| 9 | 磨豆机 | 套 | 1 |  |  |  |
| 10 | 风冷展示柜 | 套 | 1 |  |  |  |
| 11 | 步进式开水器 | 套 | 1 |  |  |  |
| 12 | 双联净水器 | 套 | 1 |  |  |  |
|  | 滤芯 | 年 | 1 |  |  |  |
| 13 | 自动封口机 | 台 | 1 |  |  |  |
| 14 | 辅助器具 | 个 | 1 |  |  |  |
|  |  | 套 | 1 |  |  |  |
|  |  | 套 | 1 |  |  |  |
|  |  | 个 | 1 |  |  |  |
|  |  | 个 | 1 |  |  |  |
|  |  | 个 | 2 |  |  |  |
|  |  | 个 | 1 |  |  |  |
| 15 | 厨师机 | 台 | 1 |  |  |  |
| 16 | 水电改造 | 项 | 1 |  |  |  |
| 17 | 吧台 | 米 | 5.5 |  |  |  |
| 18 | 单人座椅 | 把 | 4 |  |  |  |
| 19 | 双人座椅 | 张 | 2 |  |  |  |
| 20 | 椭圆茶几 | 张 | 2 |  |  |  |
| 21 | 餐桌 | 张 | 1 |  |  |  |
| 22 | 单人椅 | 把 | 3 |  |  |  |
| 23 | 不锈钢操作台 | 平米 | 6 |  |  |  |
| 24 | 环境装饰 | 项 | 1 |  |  |  |
| 25 | 14盎司纸杯 | 个 | 1000 |  |  |  |
| 26 | 14盎司杯 | 个 | 1000 |  |  |  |
| 27 | 注塑杯 | 个 | 1000 |  |  |  |
| 28 | 注塑杯 | 个 | 1000 |  |  |  |
| 29 | 230型吸管 | 件 | 1 |  |  |  |
| 30 | 190型吸管 | 件 | 1 |  |  |  |
| 31 | 打包袋 | 个 | 2000 |  |  |  |
| 32 | PVC桌牌 | 块 | 2 |  |  |  |
| 33 | 柜台盲文贴 | 个 | 1 |  |  |  |
| 34 | 地贴 | 张 | 5 |  |  |  |
| 35 | 无障碍席位定位贴 | 处 | 2 |  |  |  |
| 36 | 全自动不锈钢搅拌机 | 台 | 1 |  |  |  |
| 37 | 鲜奶机 | 台 | 1 |  |  |  |
| 38 | 工作台 | 个 | 1 |  |  |  |
| 39 | 华夫饼机 | 个 | 1 |  |  |  |
| 40 | 商用微波炉 | 台 | 2 |  |  |  |
| 41 | 商用电压力锅 | 台 | 1 |  |  |  |
| 42 | 商用电烤箱 | 个 | 1 |  |  |  |
| 43 | 电水壶 | 个 | 1 |  |  |  |
| 44 | 空气炸锅 | 个 | 1 |  |  |  |
| 45 | 硅胶隔热手套（2指款） | 双 | 5 |  |  |  |
| 46 | 葡挞模具 | 个 | 20 |  |  |  |
| 47 | 刮板 | 个 | 5 |  |  |  |
| 48 | 刮刀 | 个 | 2 |  |  |  |
| 49 | 合金裱花转台 | 个 | 3 |  |  |  |
| 50 | 蛋糕抹面刀 | 个 | 5 |  |  |  |
| 51 | 圆形蛋糕圈 | 套 | 1 |  |  |  |
| 工艺品加工实训室 |  |  |  |  |  |  |
| 编号 | 名称 | 单位 | 数量 | 单价 | 合计 | 投标品牌 |
| 1 | 桌面式二氧化碳激光雕刻打标机 | 套 | 2 |  |  |  |
| 2 | 激光切割设计处理终端 | 套 | 2 |  |  |  |
| 3 | DIY基础耗材 | 套 | 4 |  |  |  |
| 4 | 木工桌 | 套 | 4 |  |  |  |
| 5 | 凳子 | 套 | 12 |  |  |  |
| 6 | 格子储物柜 | 个 | 3 |  |  |  |
| 7 | 组合柜 | 套 | 1 |  |  |  |
| 8 | 文化布置 | 项 | 1 |  |  |  |
| 陶艺实训室 |  |  |  |  |  |  |
| 编号 | 名称 | 单位 | 数量 | 单价 | 合计 | 投标品牌 |
| 1 | 电窑 | 台 | 1 |  |  |  |
| 2 | 窑具 | 批 | 1 |  |  |  |
| 3 | 拉坯机 | 台 | 5 |  |  |  |
| 4 | 磨底机 | 台 | 1 |  |  |  |
| 5 | 施釉台 | 台 | 1 |  |  |  |
| 6 | 电磁施釉气泵及工具 | 套 | 1 |  |  |  |
| 7 | 操作台 | 套 | 2 |  |  |  |
| 8 | 矮凳 | 套 | 12 |  |  |  |
| 9 | 格子储物柜 | 个 | 3 |  |  |  |
| 10 | 白蜡木实木木靠背椅子 | 个 | 6 |  |  |  |
| 11 | 捏塑基础工具包 | 套 | 12 |  |  |  |
| 12 | 捏塑辅助工具包 | 套 | 1 |  |  |  |
| 13 | 彩绘工具包 | 套 | 12 |  |  |  |
| 14 | 烧制工具包 | 套 | 1 |  |  |  |
| 15 | 透明釉(15kg/桶) | 桶 | 2 |  |  |  |
| 16 | 釉料高配包(2.5kg/桶) | 套 | 2 |  |  |  |
| 17 | 彩绘颜料包 | 套 | 2 |  |  |  |
| 18 | 拉坯工具包 | 套 | 6 |  |  |  |
| 19 | 拉坯辅助工具 | 套 | 4 |  |  |  |
| 20 | 标准教学用泥 | 套 | 4 |  |  |  |
| 21 | 釉下彩素坯 | 套 | 2 |  |  |  |
| 22 | 造型展墙 | ㎡ | 24 |  |  |  |
| 23 | 墙面艺术漆 | ㎡ | 30 |  |  |  |
| 24 | 定制护墙板 | ㎡ | 71 |  |  |  |
| 25 | 护墙板木基层 | ㎡ | 71 |  |  |  |
| 26 | 定制储物柜含门板 | ㎡ | 4 |  |  |  |
| 27 | 定制石英石台面 | ㎡ | 4 |  |  |  |
| 28 | 定制开放柜 | ㎡ | 20 |  |  |  |
| 29 | 石英石洗手盆 | 米 | 2 |  |  |  |
| 30 | 不锈钢洗手槽（含龙头） | 个 | 2 |  |  |  |
| 31 | 沉淀池 | 件 | 1 |  |  |  |
| 32 | 墙面腻子 | ㎡ | 30 |  |  |  |
| 33 | 开关插座（含线路改造) | 项 | 1 |  |  |  |
| 34 | 文化布置 | 项 | 1 |  |  |  |
| 智慧园艺实训室 |  |  |  |  |  |  |
| 编号 | 名称 | 单位 | 数量 | 单价 | 合计 | 投标品牌 |
| 1 | 智慧控制系统 | 套 | 1 |  |  |  |
| 2 | 智慧水培种植架 | 台 | 3 |  |  |  |
| 3 | 组合式种植箱 | 台 | 5 |  |  |  |
| 4 | 智慧鱼菜共生系统 | 台 | 1 |  |  |  |
| 5 | 智慧水培探究箱 （三层） | 台 | 2 |  |  |  |
| 6 | 环境传感器 | 套 | 1 |  |  |  |
| 7 | 水质传感器 | 套 | 1 |  |  |  |
| 8 | 室内设备监测系统 | 套 | 2 |  |  |  |
| 9 | 水培育苗套装 | 套 | 50 |  |  |  |
| 10 | 水培营养液 | 箱 | 30 |  |  |  |
| 11 | 植物测量工具材料包 | 套 | 1 |  |  |  |
| 12 | 营养液测试工具 | 套 | 1 |  |  |  |
| 13 | 种植基质 | 袋 | 1 |  |  |  |
| 14 | 基质育苗套装 | 套 | 50 |  |  |  |
| 15 | 种苗 | 批 | 1 |  |  |  |
| 16 | 桌子 | 张 | 2 |  |  |  |
| 17 | 凳子 | 套 | 12 |  |  |  |
| 18 | 盆景展示架 | 组 | 8 |  |  |  |
| 19 | 定制护墙板（含不锈钢线条） | ㎡ | 100 |  |  |  |
| 20 | 护墙板木基层 | ㎡ | 100 |  |  |  |
| 21 | 定制储物柜含门板 | ㎡ | 3 |  |  |  |
| 22 | 定制石英石台面 | ㎡ | 4 |  |  |  |
| 23 | 石英石洗手盆 | 米 | 2 |  |  |  |
| 24 | 不锈钢洗手槽（含龙头） | 个 | 2 |  |  |  |
| 25 | 开关插座（含线路改造) | 项 | 1 |  |  |  |
| 26 | 种植课程 | 项 | 1 |  |  |  |
| 27 | 文化布置 | 项 | 1 |  |  |  |
| 汽车美容实训室 |  |  |  |  |  |  |
| 编号 | 名称 | 单位 | 数量 | 单价 | 合计 | 投标品牌 |
| - 1 | - 洗车机 | - 套 | - 1 |  |  |  |
| - 2 | - 洗车机悬臂 | - 套 | - 1 |  |  |  |
| - 3 | - 衡水箱 | - 个 | - 2 |  |  |  |
| - 4 | - 组合鼓 | - 套 | - 2 |  |  |  |
| - 5 | - 组合鼓架子+吊杆 | - 套 | - 2 |  |  |  |
| - 6 | - 配比机 | - 只 | - 2 |  |  |  |
| - 7 | - 静音气泵 | - 台 | - 1 |  |  |  |
| - 8 | - 挂壁式吸尘器 | - 台 | - 2 |  |  |  |
| - 9 | - 喷抽机 | - 台 | - 1 |  |  |  |
| - 10 | - 全自动变频洗衣机 | - 台 | - 1 |  |  |  |
| - 11 | - 水、电气泡沫枪 | - 套 | - 2 |  |  |  |
| - 12 | - 抛光机 | - 套 | - 1 |  |  |  |
| - 13 | - 全效自洁素 | - 桶 | - 5 |  |  |  |
| - 14 | - 轮胎镀膜剂 | - 桶 | - 2 |  |  |  |
| - 15 | - 虫胶清洗剂 | - 桶 | - 3 |  |  |  |
| - 16 | - 多效清洗剂 | - 桶 | - 2 |  |  |  |
| - 17 | - 洗车水蜡 | - 桶 | - 3 |  |  |  |
| - 18 | - 泥土松弛剂 | - 桶 | - 3 |  |  |  |
| - 19 | - 水印去除剂 | - 瓶 | - 4 |  |  |  |
| - 20 | - 内饰清洗剂 | - 瓶 | - 4 |  |  |  |
| - 21 | - 离子镀膜剂 | - 桶 | - 3 |  |  |  |
| - 22 | - 玻璃油膜祛除剂 | - 桶 | - 3 |  |  |  |
| - 23 | - 多功能泡沫清洗剂 | - 箱 | - 3 |  |  |  |
| - 24 | - 柏油清洗剂 | - 箱 | - 2 |  |  |  |
| - 25 | - 不干胶清除剂 | - 箱 | - 3 |  |  |  |
| - 26 | - 羊毛手套 | - 个 | - 40 |  |  |  |
| - 27 | - 毛巾收纳盒 | - 组 | - 3 |  |  |  |
| - 28 | - 高低凳 | - 个 | - 3 |  |  |  |
| - 29 | - 顶棚清洗枪 | - 把 | - 3 |  |  |  |
| - 30 | - 大嘴PA壶 | - 只 | - 5 |  |  |  |
| - 31 | - 纳米小毛巾门边 | - 批 | - 1 |  |  |  |
| - 32 | - 无边菠萝格（玻璃专用） | - 条 | - 50 |  |  |  |
| - 33 | - 纳米大毛巾 | - 条 | - 50 |  |  |  |
| - 34 | - 超细纤维毛巾 | - 条 | - 30 |  |  |  |
| - 35 | - 皮革滋润乳 | - 桶 | - 3 |  |  |  |
| - 36 | - 塑料翻新剂 | - 桶 | - 3 |  |  |  |
| - 37 | - 优质魔力擦 | - 个 | - 300 |  |  |  |
| - 38 | - 毛笔刷三件套 | - 套 | - 4 |  |  |  |
| - 39 | - 内饰座椅刷 | - 把 | - 4 |  |  |  |
| - 40 | - 马鬃刷 | - 把 | - 4 |  |  |  |
| - 41 | - 硅胶柄纳米丝内饰刷 | - 把 | - 3 |  |  |  |
| - 42 | - 小号门缝刷 | - 把 | - 3 |  |  |  |
| - 43 | - 钢圈清洗剂 | - 桶 | - 2 |  |  |  |
| - 44 | - 轮胎镀膜 | - 桶 | - 2 |  |  |  |
| - 45 | - 硬质轮胎刷 | - 把 | - 3 |  |  |  |
| - 46 | - 轮胎刷 | - 把 | - 3 |  |  |  |
| - 47 | - 加长钢圈清洗刷 | - 把 | - 3 |  |  |  |
| - 48 | - 挂板 | - 个 | - 5 |  |  |  |
| - 49 | - 挂杆 | - 个 | - 5 |  |  |  |
| - 50 | - 蜡瓶架 | - 个 | - 2 |  |  |  |
| - 51 | - 洗车脚垫夹（滑动式） | - 套 | - 2 |  |  |  |
| - 52 | - 透明桶 | - 个 | - 5 |  |  |  |
| - 53 | - 滑轮托架地拖 | - 个 | - 2 |  |  |  |
| - 54 | - 网格 | - 个 | - 3 |  |  |  |
| - 55 | - 洗车工具车 | - 台 | - 1 |  |  |  |
| - 56 | - 蒸汽机桑拿机 | - 台 | - 1 |  |  |  |
| - 57 | - 长遮蔽膜 | - 个 | - 5 |  |  |  |
| - 58 | - 短遮蔽膜 | - 个 | - 5 |  |  |  |
| - 59 | - 蜡罐 | - 个 | - 5 |  |  |  |
| - 60 | - 强力大喷壶 | - 个 | - 5 |  |  |  |
| - 61 | - 围裙 | - 件 | - 40 |  |  |  |
| - 62 | - 雨鞋 | - 双 | - 40 |  |  |  |
| - 63 | - 三层工具车 | - 台 | - 1 |  |  |  |
| - 64 | - 文化布置 | - 项 | - 1 |  |  |  |
| - 65 | - 水电铺设 | - 项 | - 1 |  |  |  |
| - 66 | - 气路铺设 | - 平米 | - 64 |  |  |  |
| - 67 | - 吊顶改造 | - 平米 | - 64 |  |  |  |
| - 68 | - 地格栅 | - 平米 | - 64 |  |  |  |
| 残疾人就业模拟实训中心 |  |  |  |  |  |  |
| 编号 | 名称 | 单位 | 数量 | 单价 | 合计 | 投标品牌 |
| - 1 | - 办公桌椅 | - 套 | - 1 |  |  |  |
| - 2 | - 会议椅 | - 把 | - 20 |  |  |  |
| - 3 | - 即热式饮水机 | - 个 | - 1 |  |  |  |
| - 4 | - 休息椅 | - 把 | - 12 |  |  |  |
| - 5 | - 休息桌 | - 张 | - 3 |  |  |  |
| - 6 | - 教学桌 | - 1 | - 套 |  |  |  |
| - 7 | - 教学椅 | - 2 | - 把 |  |  |  |
| - 8 | - 移动屏风 | - 25 | - 扇 |  |  |  |
| - 9 | - 储物柜 | - 1 | - 套 |  |  |  |
| - 10 | - 文化布置 | - 项 | - 1 |  |  |  |

投标人（盖章）：

日          期：

附件十三

中小企业声明函（货物）

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46号）的规定，本公司（联合体）参加  慈溪市住房发展投资有限公司   的慈溪市特殊学校实训室设施设备采购项目 采购活动，提供的货物全部由符合政策要求的中小企业制造。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：

- （标的名称） ，属于工业；制造商为（企业名称），从业人员   人，营业收入为   万元，资产总额为  万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

2.（标的名称），属于工业；制造商为（企业名称），从业人员   人，营业收入为   万元，资产总额为   万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

……

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

1、从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

供应商（盖章）：

日          期：

附件十四

残疾人福利性单位声明函（如有需提供）

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加______单位的______项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

单位名称（盖章）：

日  期：

注：

享受政府采购支持政策的残疾人福利性单位应当同时满足以下条件：

（一）安置的残疾人占本单位在职职工人数的比例不低于25%（含25%），并且安置的残疾人人数不少于10人（含10人）；

（二）依法与安置的每位残疾人签订了一年以上（含一年）的劳动合同或服务协议；

（三）为安置的每位残疾人按月足额缴纳了基本养老保险、基本医疗保险、失业保险、工伤保险和生育保险等社会保险费；

（四）通过银行等金融机构向安置的每位残疾人，按月支付了不低于单位所在区县适用的经省级人民政府批准的月最低工资标准的工资；

（五）提供本单位制造的货物、承担的工程或者服务（以下简称产品），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

前款所称残疾人是指法定劳动年龄内，持有《中华人民共和国残疾人证》或者《中华人民共和国残疾军人证（1至8级）》的自然人，包括具有劳动条件和劳动意愿的精神残疾人。在职职工人数是指与残疾人福利性单位建立劳动关系并依法签订劳动合同或者服务协议的雇员人数。

评分索引表（建议放在目录之前）

| 投标人 分值 | 自评分 | 资料所在页码 |
| --- | --- | --- |

注：1、投标人对客观分可以进行自评分，主观分可以不用自评分。

2、本表只适用第三章评标办法及标准  附表3“商务和技术评分表”。

| 中小微行业划型标准规定（根据工信部联企业〔2011〕300号制定） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 行业 | 中型企业 |  |  | 小型企业 |  |  | 微型企业 |  |  |
|  | 从业人员X（人） | 营业收入Y （万元） | 资产总额Z （万元） | 从业人员X（人） | 营业收入Y （万元） | 资产总额Z （万元） | 从业人员X（人） | 营业收入Y（万元） | 资产总额Z（万元） |
| 1、农林牧渔业 |  | 500≤Y＜20000 |  |  | 50≤Y＜500 |  |  | Y＜50 |  |
| 2、工业 | 300≤X＜1000 | 2000≤Y＜40000 |  | 20≤X＜300 | 300≤Y＜2000 |  | X＜20 | Y＜300 |  |
| 3、建筑业 |  | 6000≤Y＜80000 | 5000≤Z＜80000 |  | 300≤Y＜6000 | 300≤Z＜5000 |  | Y＜300 | Z＜300 |
| 4、批发业 | 20≤X＜200 | 5000≤Y＜40000 |  | 5≤X＜20 | 1000≤Y＜5000 |  | X＜5 | Y＜1000 |  |
| 5、零售业 | 50≤X＜300 | 500≤Y＜20000 |  | 10≤X＜50 | 100≤Y＜500 |  | X＜10 | Y＜100 |  |
| 6、交通运输业 | 300≤X＜1000 | 3000≤Y＜30000 |  | 20≤X＜300 | 200≤Y＜3000 |  | X＜20 | V＜200 |  |
| 7、仓储业 | 100≤X＜200 | 1000≤Y＜30000 |  | 20≤X＜100 | 100≤Y＜1000 |  | X＜20 | Y＜100 |  |
| 8、邮政业 | 300≤X＜1000 | 2000≤Y＜30000 |  | 20≤X＜300 | 100≤Y＜2000 |  | X＜20 | Y＜100 |  |
| 9、住宿业 | 100≤X＜300 | 2000≤Y＜10000 |  | 10≤X＜100 | 100≤Y＜2000 |  | X＜10 | Y＜100 |  |
| 10、餐饮业 | 100≤X＜300 | 2000≤Y＜10000 |  | 10≤X＜100 | 100≤Y＜2000 |  | X＜10 | V＜100 |  |
| 11、信息传输业 | 100≤X＜2000 | 1000≤Y＜100000 |  | 10≤X＜100 | 100≤Y＜1000 |  | X＜10 | Y＜100 |  |
| 12、软件和信息技术服务业 | 100≤X＜300 | 1000≤Y＜10000 |  | 10≤X＜100 | 50≤Y＜1000 |  | X＜10 | Y＜50 |  |
| 13、房地产开发经营 |  | 1000≤Y＜200000 | 5000≤Z＜10000 |  | 100≤Y＜1000 | 2000≤Z＜5000 |  | Y＜100 | Z＜2000 |
| 14、物业管理 | 300≤X＜1000 | 1000≤Y＜5000 |  | 100≤X＜300 | 500≤Y＜1000 |  | X＜100 | Y＜500 |  |
| 15、租赁和商务服务业 | 100≤X＜300 |  | 8000≤Z＜120000 | 10≤X＜100 |  | 100≤Z＜8000 | X＜10 |  | Z＜100 |
| 16、其他未列明行业 | 100≤X＜300 |  |  | 10≤X＜100 |  |  | X＜10 |  |  |
| 说明 1、企业类型的划分以统计部门的统计数据为依据。 2、个体工商户和本规定以外的行业，参照本规定进行划型。 3、本规定的中型企业标准上限即为大型企业标准的下限。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |