龙 港 市 国 企 采 购

招 标 文 件

项目名称：龙港市智能停车场（七期）建设采购项目

采购方式：公开招标（线上电子招投标）

项目编号：LGCG2025169

采 购 人：龙港市交通发展智能停车服务有限公司

联 系 人：许先生

代理机构：浙江国信工程管理咨询有限公司

联 系 人：许女士

联系电话：0577-68117263

备案机构：龙港市交通发展集团有限公司

二○二五年七月

目  录

第一部分  招标公告	2

第二部分  编制和提交投标文件须知	5

一、总 则	10

二、招标文件	11

三、投标文件	13

四、投标	15

五、开 标	16

六、评 标	17

七、合同签订及其他	22

第三部分  项目技术规范和服务要求	25

第四部分  合同主要条款	49

第五部分  应提交的有关格式范例	51

第六部分   评标办法	75

- 第一部分  关于龙港市智能停车场（七期）建设采购项目的公开招标公告

项目概况： 龙港市智能停车场（七期）建设采购项目 招标项目的潜在投标人应在乐采云平台（http://www.lecaiyun.com）获取（下载）招标文件，并于2025年07月 31 日14点30分（北京时间）前递交（上传）投标文件。

一、项目基本情况

采购组织类型：国企采购（非政府采购）

资金来源：自筹资金

项目编号：LGCG2025169

项目名称：龙港市智能停车场（七期）建设采购项目

采购方式：公开招标

预算金额（元）：2348144元

最高限价（元）：2348144元

采购需求：

标项一

标项名称：龙港市智能停车场（七期）建设采购项目

数量：1

单位：项

预算金额（元）：2348144元

简要规格描述或项目基本概况介绍、用途：详见招标文件第三部分采购内容及要求。

备注：

合同履约期限：标项 1，详见招标文件

二、申请人的资格要求：

（一）满足《龙港市市属国有企业采购管理办法（试行）》的通知第十二条规定：

- 具有独立承担民事责任的能力；

- 具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

- 具有履行合同所必需的设备和专业技术、售后保障等能力；

- 有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

- 参加采购、招投标等活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录、严重失信行为和行贿记录；

- 法律、行政法规规定的其他条件。

（二）单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的国企采购活动。

（三）本项目（否）接受联合体投标。

三、获取招标文件

时间：/至2025年07月 31 日，每天上午00:00至12:00，下午12:00至23:59（北京时间，线上获取法定节假日均可，线下获取文件法定节假日除外）。

地点（网址）：乐采云平台（http://www.lecaiyun.com）

方式：线上获取

售价（元）：0

四、提交投标文件截止时间、开标时间和地点

投标截止时间：2025年07月 31 日14点30分（北京时间）

投标地点(网址）：“乐采云平台（www.lecaiyun.com）”实行在线投标响应

开标时间：2025年07月 31 日14点30分

开评标地点（网址）：龙港市世纪大道4518号龙港市政务客厅4楼/“乐采云平台（www.lecaiyun.com）”

五、公告期限

自本公告发布之日起5个工作日。

六、其他补充事宜

1.供应商认为采购文件使自己的权益受到损害的，可以自获取采购文件之日或者采购文件公告期限届满之日（公告期限届满后获取采购文件的，以公告期限届满之日为准）起7个工作日内，对采购文件需求的以书面形式向采购人提出质疑，对其他内容的以书面形式向采购人和采购代理机构提出质疑。质疑供应商对采购人、采购代理机构的答复不满意或者采购人、采购代理机构未在规定的时间内作出答复的，可以在答复期满后十五个工作日内向人民法院提起诉讼。

2.其他事项：①投标保证金：投标供应商无需缴纳投标保证金。②本项目为龙港市国企采购，如与相关规定不一致以本采购文件为准。

七、对本次采购提出询问、质疑，请按以下方式联系

1.采购人信息

名    称：龙港市交通发展智能停车服务有限公司

地    址：龙港市站港路670-780号

传    真：/

项目联系人（询问）：许先生

项目联系方式（询问）：13858768585

2.采购代理机构信息

名    称：浙江国信工程管理咨询有限公司

地    址：龙港市龙金首府5栋1单元201

传    真：0577-68117263

项目联系人（询问）：许女士

项目联系方式（询问）：0577-68117263、13757897701

3.国企采购监督管理部门

名     称：龙港市交通发展集团有限公司

地     址：龙港市站港大道670-780号

传     真：0577-68582009

联   系  人：陈先生

监督投诉电话：0577-68582009

注：若对项目采购电子交易系统操作有疑问，可登录乐采云平台（http://www.lecaiyun.com），点击右侧咨询小采，获取采小蜜智能服务管家帮助，或拨打乐采云服务热95763获取热线服务帮助。

CA问题联系电话（人工）：汇信CA 400-888-4636；天谷CA 400-087-8198。

- 第二部分  编制和提交投标文件须知

前 附 表

| 条款 | 内容规定 |
| --- | --- |
| 1 | 项目说明 一、项目名称：龙港市智能停车场（七期）建设采购项目。 二、项目实施地点：龙港市交通发展智能停车服务有限公司指定地点。 三、主要功能和性能要求：详见第三部分——项目技术规范和服务要求。 四、供货期：▲合同签订生效，接到业主通知后 60 日历天内完成场地硬化及所有供货安装。 五、采购预算金额：人民币：2348144 元，最高限价：人民币：2348144 元。如供应商的投标报价超过最高限价的，其投标文件作无效标处理。 六、本项目采购属性：þ货物类 ¨工程类 ¨服务类 七、本项目采购标的所属行业：工业 八、是否为专门面向小微企业： □专门面向中、小型/微型企业采购项目，（监狱企业，残疾人福利性单位视同小型、微型企业），但不再执行价格评审优惠的扶持政策。 ☑非专门面向中小企业采购项目，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46号）的规定本次政府采购，对小型和微型企业（监狱企业，残疾人福利性单位视同小型、微型企业）货物的价格给予10%的扣除，用扣除后的价格参与评审，小型、微型企业提供中型企业制造的货物、服务和工程的，视同为中型企业。 |
| 2 | 投标有效期：自投标截止日起90天。 |
| 3 | 投标保证金数额：投标供应商无需缴纳投标保证金。 |
| 4 | 招标服务费：采购代理服务费向中标供应商收取（招标代理服务收费以国家发展改革委关于进一步放开建设项目专业服务价格的通知发改价格〔2015〕299号文件计算标项1：18000元）。供应商在报价时须将采购代理服务费综合考虑在内。 |
| 5 | 投标文件的组成：完整的《投标文件》由“资格文件”、“报价文件”和“商务技术文件”三个部分组成。 |
| 6 | 投标文件的编制：供应商应先安装“乐采云电子交易客户端”，并按照本招标文件和“乐采云平台”的要求，通过“乐采云电子交易客户端”编制并加密投标文件。 |
| 7 | 在线投标响应（电子投标）说明： 1、本项目通过“乐采云平台（http://www.lecaiyun.com）”实行在线投标响应（电子投标），供应商应先安装“乐采云电子交易客户端”，并按照本招标文件和“乐采云平台”的要求，通过“乐采云电子交易客户端”编制并加密投标文件。供应商未按规定加密的投标文件，“乐采云平台”将予以拒收。 “乐采云电子交易客户端”请自行前往“浙江政府采购网-下载专区-电子交易客户端”进行下载；电子投标具体操作流程详见本公告附件《供应商项目采购-电子招投标操作指南》；通过“乐采云平台”参与在线投标时如遇平台技术问题详询95763。 - 为确保网上操作合法、有效和安全，投标供应商应当在投标截止时间前完成在“乐采云平台”的身份认证，确保在电子投标过程中能够对相关数据电文进行加密和使用电子签章。使用“乐采云电子交易客户端”需要提前申领CA数字证书，申领流程请自行前往“浙江政府采购网-下载专区-电子交易客户端-CA驱动和申领流程”进行查阅； - ◆注意：投标供应商在编制电子投标文件和上传文件时需确保“乐采云电子交易客户端”和“CA驱动端”为最新版本，请各投标供应商及时查看更新。 |
| 8 | 投标文件的签章：电子签章（采购文件里要求盖公章和代表盖章的均使用电子签章，如无法使用电子签章时，供应商需将响应文件打印出再盖上公章、签字后再扫描至客户端按要求继续进行编制。） |
| 9 | 投标文件的形式：☑电子投标文件（包括“电子加密投标文件”和“备份投标文件”，在投标文件编制完成后同时生成）； （1）“电子加密投标文件”是指通过“乐采云电子交易客户端”完成投标文件编制后生成并加密的数据电文形式的投标文件。 （2）“备份投标文件”是指与“电子加密投标文件”同时生成的数据电文形式的电子文件（备份标书），其他方式编制的备份投标文件视为无效备份投标文件。 |
| 10 | 投标文件份数：（1）“电子加密投标文件”：在线上传递交、一份。（2）“备份投标文件”：密封包装后（EMS或顺丰邮寄形式）投标截止时间前递交、一份（邮寄地址：龙港市龙金首府5幢1单元201 许女士收）。 |
| 11 | 投标文件的上传和递交： （1）“电子加密投标文件”的上传、递交： a.投标供应商应在投标截止时间前将“电子加密投标文件”成功上传递交至“乐采云平台”，否则投标无效。 b.“电子加密投标文件”成功上传递交后，供应商可自行打印投标文件接收回执。 （2）“备份投标文件”的密封包装、递交：（不作强制要求） a.投标供应商在“乐采云平台”完成“电子加密投标文件”的上传递交后，还可以（EMS或顺丰邮寄形式）在投标截止时间前递交以介质（U盘）存储的“备份投标文件”（一份）； b.“备份投标文件”应当密封包装，并在包装上标注投标项目名称、投标单位名称并加盖公章。没有密封包装或者逾期邮寄送达至投标地点的“备份投标文件”将不予接收； c.通过“乐采云平台”成功上传递交的“电子加密投标文件”已按时解密的，“备份投标文件”自动失效。投标截止时间前，投标供应商仅递交了“备份投标文件”而未将“电子加密投标文件”成功上传至“乐采云平台”的，投标无效。 |
| 12 | 电子加密投标文件的解密和异常情况处理： （1）开标后，采购组织机构将向各投标供应商发出“电子加密投标文件”的解密通知，各投标供应商代表应当在接到解密通知后30分钟内自行完成“电子加密投标文件”的在线解密。 （2）通过“乐采云平台”成功上传递交的“电子加密投标文件”无法按时解密，投标供应商如按规定递交了“备份投标文件”的，以“备份投标文件”为依据（由采购组织机构按“乐采云平台”操作规范将“备份投标文件”上传至“乐采云平台”，上传成功后，“电子加密投标文件”自动失效），否则视为投标文件撤回。 （3）投标截止时间前，投标供应商仅递交了“备份投标文件”而未将电子加密投标文件上传至“乐采云平台”的，投标无效。 |
| 13 | 投标截止时间：2025年07月 31日14点30分。 |
| 14 | 投标地点：“乐采云平台（www.lecaiyun.com）”实行在线投标响应 |
| 15 | 开标时间和地点（网址）：2025年07月 31 日14点30分。龙港市世纪大道4518号龙港市政务客厅4楼/“乐采云平台（www.lecaiyun.com）” |
| 16 | 样品提供： þA不要求提供。 ¨B要求提供， |
| 17 | 带“▲”条款系指实质性要求条款。 |
| 18 | 潜在供应商需在乐采云平台（https://www.lecaiyun.com）进行免费注册，具体详见“乐采云平台主页-投标客户端”进行下载。 |
| 19 | 1、本项目对符合财政扶持政策的中小企业（小型、微型）、监狱企业、残疾人福利性单位给予价格优惠扶持，价格优惠扶持见《第六部分 评分办法》。 2、满足财政部、工业和信息化部制定的《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）规定的中小企业可享受优惠扶持。 满足关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知（财库[2014]68号）的规定的供应商可享受优惠扶持。 满足关于促进残疾人就业政府采购政策的通知（财库[2017]141号）的规定的供应商可享受优惠扶持。 3、节能产品、环境标志产品的强制采购政策 根据财政部、国家发展和改革委员会、生态环境部等部门公布的政府采购节能产品、环境标志产品品目清单的规定，依据品目清单和认证证书实施政府优先采购和强制采购。采购人拟采购的产品属于品目清单范围内的强制采购品目的，供应商提供的产品应具有国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品、环境标志产品认证证书，并在响应文件中提供该产品节能产品、环境标志产品认证证书，否则无效。 - 4、首台套政策 - 根据《浙江省财政厅关于进一步加大政府采购支持中小企业力度助力扎实稳住经济的通知》（浙财采监〔2022〕8号）贯彻落实对对省级以上主管部门认定的首台套产品，自纳入《省推广应用指导目录》起三年内参加政府采购活动，视同已具备相应销售业绩，业绩分为满分。 |
| 20 | 不符合以下情况的，其投标将被拒绝。 （一）满足《龙港市市属国有企业采购管理办法（试行）》的通知第十二条规定： 1．具有独立承担民事责任的能力； 2．具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度； 3．具有履行合同所必需的设备和专业技术、售后保障等能力； 4．有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录； 5．参加采购、招投标等活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录、严重失信行为和行贿记录； 6．法律、行政法规规定的其他条件。 （二）单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的国企采购活动。 （三）本项目（否）接受联合体投标。 |
| 21 | 中标供应商须在中标通知书发出之日起20日历天内与采购人签订合同，最迟不得超过30天。提供银行履约保函。 |
| 22 | 如发现招标文件及其评标办法中存在含糊不清、相互矛盾、多种含义以及歧视性不公正条款或违法违规等内容时，请在规定的招标质疑截止时间前向代理机构书面反映，逾期不得再对招标文件的条款提出质疑。招标文件解释权归招标代理机构与采购人所有。 |
| 23 | 1、投标供应商自行承担投标过程中产生的费用。无论何种因素导致采购项目延期开标、废标（流标）、投标供应商未中标、项目暂停、项目终止采购的，采购人与代理机构均不承担供应商投标费用。对放弃中标（成交）资格的供应商，其需承担代理费和专家评审费等费用。 2、投标供应商在投标、合同履行过程中必须做好安全保障工作，不因项目实施而危及自身及第三方人员、财产安全。若发生任何安全事故，由中标供应商自行承担一切责任并赔偿损失。 3、注意全文中含▲的条款及说明，根据招标文件实际需求编制承诺函等。 |

- 一、总 则

（一）项目说明

1、项目说明见投标须知前附表(以下称“前附表”)第1项所述。

2、采购单位龙港市交通发展智能停车服务有限公司为本项目的采购人（合同中的甲方），浙江国信工程管理咨询有限公司为采购代理机构，龙港市交通发展集团有限公司为国企采购备案机构，自愿参加本次项目投标的法人、其他组织为投标供应商，经评审产生并经批准的投标供应商为中标供应商，签订合同后的中标供应商为供应商(合同中的乙方)。

3、投标供应商一旦参与本次招标活动，即被视为接受了本招标文件的所有内容，如有任何异议，均已在答疑截止时间前提出。

4、投标供应商须对所投产品、方案、技术、服务等拥有合法的占有和处置权，并对涉及项目的所有内容可能侵权行为指控负责，保证不伤害采购人的利益。在法律范围内，如果出现文字、图片、商标和技术等侵权行为而造成的纠纷和产生的一切费用，采购人概不负责，由此给采购人造成损失的，供应商应承担相应后果，并负责赔偿。供应商为执行本项目合同而提供的技术资料等归采购人所有。

（二）采购方式

公开招标。

（三）定义

1、合格的投标供应商应具备的资格要求，见招标文件第一部分“招标公告”。

2、内容

详见第三部分——项目技术规范和服务要求。

（四）投标费用

投标供应商需自行承担涉及投标的一切税、费用。

（五）分包、转包

本项目禁止分包、转包。

（六）特别说明：

1、采用最低评标价法的采购项目，提供相同品牌产品的不同投标人参加同一合同项下投标的，以其中通过资格审查、符合性审查且报价最低的参加评标；报价相同的，由采购人或者采购人委托评标委员会按照招标文件规定的方式确定一个参加评标的投标人，招标文件未规定的采取随机抽取方式确定，其他投标无效。

使用综合评分法的采购项目，提供相同品牌产品且通过资格审查、符合性审查的不同投标人参加同一合同项下投标的，按一家投标人计算，评审后得分最高的同品牌投标人获得中标供应商推荐资格；评审得分相同的，由采购人或者采购人委托评标委员会按照招标文件规定的方式确定一个投标人获得中标供应商推荐资格，招标文件未规定的采取随机抽取方式确定，其他同品牌投标人不作为中标候选人。

非单一产品采购项目，单项产品投标价格比重占总投标价50%及以上的认定为核心产品(有效投标供应商中一家供应商该产品投标价格占总投标价50%级以上即认定)，多家投标人提供的核心产品品牌相同的，按前两款规定处理。

二、招标文件

（一）招标文件的构成

1、招标文件包括下列文件及附件

- 第一部分  招标公告

- 第二部分  编制和提交投标文件须知

- 第三部分  项目技术规范和服务要求

- 第四部分  合同主要条款

- 第五部分  应提交的有关格式范例

- 第六部分  评分办法

2、投标供应商应认真审阅招标文件中所有的内容，包括编制和提交投标文件须知、项目技术规范和服务要求、采购合同主要条款、应提交的有关格式范例等。如果投标供应商编制的投标文件没有从实质上响应招标文件的要求，其投标文件将被拒绝。

（二）招标文件的澄清

1、供应商认为招标文件使自己的权益受到损害的，可以自获取招标文件之日（获取截止日之后收到招标文件的，以获取截止日为准）起7个工作日内，以书面形式向采购人和采购代理机构提出质疑。

2、投标供应商一旦参与本次采购活动，即被视为接受了本招标文件的所有内容，如有任何异议，均已在答疑截止时间前提出。

（三）招标文件的修改

1、招标文件澄清、答复、修改、补充的内容为招标文件的组成部分。当招标文件与招标文件的答复、澄清、修改、补充通知就同一内容的表述不一致时，以最后发出的文件为准。

2、若有必要，采购代理机构将酌情延长递交投标文件的截止日期。

（四）投标报价

1、报价

有关本项目所需的一切费用均计入报价。投标供应商应根据《开标一览表》填写相关内容。《开标一览表》是报价的唯一载体。

本次招标只有一次投标报价的机会，投标报价为到货并送到最终用户调试验收合格后的全部费用。供应商应在各自技术和商务占优势的基础上并充分考虑本项目的重要性，提供对采购人最优惠的投标报价。

2、其它费用处理

招标文件未列明，而投标供应商认为必需的费用也需列入报价。投标供应商在投标报价中应充分考虑所有可能发生的费用，否则采购人将视投标总价中已包括所有费用。

3、投标货币

投标文件中价格全部采用人民币报价。报价应是唯一的，不接受有选择的报价。

4、投标供应商对在合同执行中，除上述费用及招标文件规定的由中标供应商负责的工作范围以外需要采购人协调或提供便利的工作应当在投标文件中说明。

5、其他注意事项：

投标供应商在投标活动中提供任何虚假材料，其投标无效，并上报监管部门。

6、本项目执行财政部、工业和信息化部《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）。中小企业（含中型、小型、微型）指符合中小企业划分标准（工信部联企业[2011]300号）、国家统计局关于印发《统计上大中小微型企业划分办法（2017）》的通知（国统字〔2017〕213号）规定。政府采购活动中有关中小企业的相关规定如下：

6.1中小企业，是指在中华人民共和国境内依法设立，依据国务院批准的中小企业划分标准确定的中型企业、小型企业和微型企业，但与大企业的负责人为同一人，或者与大企业存在直接控股、管理关系的除外。

符合中小企业划分标准的个体工商户，在政府采购活动中视同中小企业。

6.2在采购活动中，供应商提供的货物、工程或者服务符合下列情形的，享受《政府采购促进中小企业发展管理办法》规定的中小企业扶持政策：

- 在货物采购项目中，货物由中小企业制造，即货物由中小企业生产且使用该中小企业商号或者注册商标；

- 在工程采购项目中，工程由中小企业承建，即工程施工单位为中小企业；

- 在服务采购项目中，服务由中小企业承接，即提供服务的人员为中小企业依照《中华人民共和国劳动合同法》订立劳动合同的从业人员。

- 在货物采购项目中，供应商提供的货物既有中小企业制造货物，也有大型企业制造货物的，不享受《政府采购促进中小企业发展管理办法》规定的中小企业扶持政策。

- 以联合体形式参加政府采购活动，联合体各方均为中小企业的，联合体视同中小企业。其中，联合体各方均为小微企业的，联合体视同小微企业。

- 中小企业参加采购活动，应当出具《政府采购促进中小企业发展管理办法》规定的《中小企业声明函》（格式见本采购文件附件），否则不得享受相关中小企业扶持政策。

- 6.3采购活动过程中，对供应商的“中小企业”资格认定，以供应商提交的《中小企业声明函》为准，供应商必须实事求是地提交声明函，如有虚假，将依法承担法律责任。如果在采购活动过程中相关采购当事人对供应商“中小企业”资格有异议的，由货物制造商或者工程、服务供应商注册登记所在地的县级以上人民政府中小企业主管部门负责认定。

- 供应商提供声明函内容不实的，属于提供虚假材料谋取中标、成交，依照《中华人民共和国政府采购法》等国家有关规定追究相应责任。

- 适用招标投标法的政府采购工程建设项目，供应商提供声明函内容不实的，属于弄虚作假骗取中标，依照《中华人民共和国招标投标法》等国家有关规定追究相应责任。

- 6.4《中小企业声明函》由参加投标的供应商提交，如供应商为代理商，须自行采集制造商的中小企业划分类型信息填入相应栏目并对其真实性负责。

- 6.5监狱企业是指由司法部认定的为罪犯、戒毒人员提供生产项目和劳动对象，且全部产权属于司法部监狱管理局、戒毒管理局、直属煤矿管理局，各省、自治区、直辖市监狱管理局、戒毒管理局，各地(设区的市)监狱、强制隔离戒毒所、戒毒康复所，以及新疆生产建设兵团监狱管理局、戒毒管理局的企业。监狱企业参加政府采购活动时，应当提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局(含新疆生产建设兵团)出具的属于监狱企业的证明文件。

残疾人福利性单位：符合《财政部民政部中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库（2017）141号）的规定单位。

- 三、投标文件

（一）投标文件的语言

投标文件及投标供应商与采购有关的来往通知、函件和文件均应使用中文。

（二）投标文件的组成

投标文件应当包括以下主要内容：资格文件、报价文件、商务技术文件。

1、投标供应商的资格文件至少应包括以下内容：

包括：

（1）营业执照(或事业法人登记证书或其它工商等登记证明材料)复印件；

（2）供应商参与国企采购活动投标资格声明函；

（3）近3年内在经营活动中没有重大违法记录的声明函；

（4）单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的国企采购活动承诺函。

上述资格条件审查材料有一项不提供的，视为资格审查不通过。

2、投标供应商的报价文件至少应包括以下内容：

（1）投标函；

（2）开标一览表；

（3）报价明细清单；

（4）中小企业声明函、监狱企业、残疾人福利性单位及其他相关的充分的证明材料。

3、投标供应商的商务技术文件至少应包括以下内容：

- 法定代表人授权委托书；

- 供应商情况声明；

- 资质文件（如有）；

- 随机备品、备件、专用工具清单；

- 商务技术偏离表；

- 拟派项目负责人（技术负责人）情况表，项目小组人员情况表（加盖有效公章）；

- 投标供应商项目业绩一览表；

- 投标供应商针对本项目的方案；

- 优惠和承诺、维护方案、售后服务方案（格式自拟）；

- 其他必要提供的资料；

- 投标供应商认为需要的其他文件资料。

投标文件中所需的各种证书、证件、证明资料如是复印件，须在复印件上加盖有效公章。

投标供应商的投标文件必须按照招标文件要求制作。

（三）投标有效期

1、投标文件合格投递后，自投标截止日期起，至前附表所列的日期内有效。

2、在原定投标有效期之前，如果出现特殊情况，采购代理机构可以以书面形式通知投标供应商延长投标有效期。

（四）投标保证金

无。

（五）投标文件编制

5.1本项目通过“乐采云平台（www.lecaiyun.com）”实行在线投标响应（电子投标）。供应商应通过“乐采云电子交易客户端”，并按照本招标文件和“乐采云平台”的要求编制并加密投标文件。

5.2投标供应商应当按照本章节“投标文件组成”规定的内容及顺序在“乐采云电子交易客户端”编制投标文件。其中《资格文件》和《商务技术文件》中不得出现本项目投标报价，如因投标供应商原因提前泄露投标报价，是投标供应商的责任。

5.3本文件《第五部分 应提交的有关格式范例》中有提供格式的，投标供应商须参照格式进行编制（格式中要求提供相关证明材料的还需后附相关证明材料），并按格式要求在指定位置根据要求进行签章，否则视为未提供；本文件《第五部分 应提交的有关格式范例》未提供格式的，请各投标单位自行拟定格式，并加盖单位公章并由法定代表人或其授权代表签署（签字或盖章），否则视为未提供。

5.4《投标文件》内容不完整、编排混乱导致《投标文件》被误读、漏读或者查找不到相关内容的，是投标供应商的责任。

5.5《投标文件》因字迹潦草或表达不清所引起的后果由投标供应商负责。

5.6投标供应商没有按照本章节“投标文件组成”要求提供全部资料，或者没有仔细阅读招标文件，或者没有对招标文件在各方面的要求作出实质性响应是投标供应商的风险，由此造成的一切后果由投标供应商自行承担。

- （六）投标文件的签章

6.1《投标文件》的签章：见《前附表》；

6.2《投标文件》应由投标供应商法定代表人或其授权代表签字（或盖章），并时加盖投标供应商公章；

6.3电子签章操作指南详见采购公告附件《供应商项目采购-电子招投标操作指南》。

- （七）投标文件的形式

7.1投标文件的形式：见《前附表》；

7.2“电子加密投标文件”：“电子加密投标文件”是指通过“乐采云电子交易客户端”完成投标文件编制后生成并加密的数据电文形式的投标文件；

7.3“备份投标文件”：“备份投标文件”是指与“电子加密投标文件”同时生成的数据电文形式的电子文件（备份标书），其他方式编制的“备份投标文件”视为无效的“备份投标文件”。

- （八）投标文件的份数

8.1投标文件的份数：见《前附表》。

- 四、投标

- （一）投标文件的上传和递交

1.1“投标文件”的上传、递交：见《前附表》。

- （二）“电子加密投标文件”解密和异常情况处理

2.1“电子加密投标文件”解密：见《前附表》。

- （三）投标文件的补充、修改或撤回

3.1供应商应当在投标截止时间前完成投标文件的上传、递交，并可以补充、修改或者撤回投标文件。补充或者修改投标文件的，应当先行撤回原文件，补充、修改后重新上传、递交。投标截止时间前未完成上传、递交的，视为撤回投标文件。投标截止时间后递交的投标文件，“乐采云平台”将予以拒收。

3.2投标截止时间后，投标供应商不得撤回、修改《投标文件》。

- （四）投标文件的备选方案

4.1投标供应商不得递交任何的投标备选（替代）方案，否则其投标文件将作无效标处理。与“电子加密投标文件”同时生成的“备份投标文件”不是投标备选（替代）方案。

- 五、开 标

- （一）开标形式

1.1 采购组织机构将按照招标文件规定的时间通过“乐采云平台”组织开标、开启投标文件，所有供应商均应当准时在线参加。

- （二） 开标准备

2.1开标的准备工作由采购组织机构负责落实；

2.2采购组织机构将按照招标文件规定的时间通过“乐采云平台”组织开标、开启投标文件，所有供应商均应当准时在线参加。投标供应商如不参加开标活动的，视同认可开标结果，事后不得对采购相关人员、开标过程和开标结果提出异议，同时投标供应商因未在线参加开标而导致投标文件无法按时解密等一切后果由供应商自己承担。

- （三）开标流程（两阶段：通过“乐采云平台”按以下流程实施）

3.1开标第一阶段

（1）向各投标供应商发出电子加密投标文件【开始解密】通知，由供应商按招标文件规定的时间内自行进行投标文件解密。投标供应商在规定的时间内无法完成已递交的“电子加密投标文件”解密的，如已按规定递交了备份投标文件的，将由采购组织机构按“乐采云平台”操作规范将备份投标文件上传至“乐采云平台”，上传成功后，“电子加密投标文件”自动失效；注：提交的备份文件上传解密失败的将做无效标处理。

（2）投标文件解密结束，通过在线询标形式发送各投标供应商组织签署《采购活动现场确认声明书》，未在规定时间内提交视为默认；

（3）开启投标文件，进入资格审查；

（4）开启资格审查通过的投标供应商的商务技术文件进入符合性审查、商务技术评审；

（5）第一阶段开标结束。

备注：开标第一阶段结束后，采购人或采购代理机构将对依法对投标供应商的资格进行审查，资格审查结束后进入符合性审查和商务技术的评审工作，具体见本章节“投标供应商资格审查”相关规定。

3.2开标第二阶段

（1）符合性审查、商务技术评审结束后，举行开标第二阶段会议。首先通过乐采云平台公布符合性审查、商务技术评审无效供应商名称及理由；公布经商务技术评审后有效投标供应商的名单，同时公布其商务技术部分得分情况。

（2）开启有效投标供应商的《报价文件》，公布开标一览表有关内容，制作开标记录表，由供应商代表及相关人员进行确认（通过“乐采云平台在线确认”），供应商不予确认的应说明理由，否则视为无异议；

（3）公布报价文件无效供应商名称及理由，公布有效投标供应商的报价得分；

（4）公布评审结果、中标候选供应商名单及采购人最终确定中标或成交供应商名单的时间和公告方式等。

特别说明：如遇“乐采云平台”电子化开标或评审程序调整的，按调整后程序执行。

- （四）投标供应商资格审查

4.1开标第一阶段结束后，采购人或采购代理机构首先依法对各投标供应商的资格进行审查，审查各投标 供应商的资格是否满足招标文件的要求。采购人或采购代理机构对投标供应商所提交的资格证明材料仅负审核的责任。如发现投标供应商所提交的资格证明材料不合法或与事实不符，采购人可取消其中标资格并追究投标供应商的法律责任。

4.2投标供应商提交的资格证明材料无法证明其符合招标文件规定的“投标供应商资格要求”的，采购人或采购代理机构将对其作资格审查不通过处理（无效投标），并不再将其投标提交评标委员会进行后续评审。

4.3单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商参加同一合同项下的国企采购活动的，相关投标供应商均作资格无效处理。

- 六、评 标

- （一）评审工作的组织

1.1采购人或采购代理机构负责组织本项目的评审工作。

- （二）评标委员会的组建

2.1评标委员会由采购人或采购代理机构依法组建，成员包括采购人代表和评审专家，成员人数为五人或以上单数，其中评审专家不少于成员总数的三分之二。

2.2评标委员会成员名单在评审结果（采购结果）公告前保密。

- （三）评标委员会的职责

3.1评标委员会负责具体评审事务，并独立履行下列职责：

（1）审查、评价投标文件是否符合招标文件的商务、技术等实质性要求；

（2）要求投标供应商对投标文件有关事项作出澄清或者说明；

（3）对投标文件进行比较和评价；

（4）确定中标候选人名单，以及根据采购人委托直接确定中标供应商；

（5）向采购人、采购代理机构或者有关部门报告评审中发现的违法行为。

- （四）评审原则

4.1评审原则：评标委员会按照客观、公正、审慎、择优的原则，根据招标文件规定的评审程序、评审方法和评审标准进行独立评审。

4.2评审工作将依据招标文件、投标文件及招标文件中事先已列明的内容进行（如现场方案讲解、演示等）。

- （五）评审意见的争议处理

5.1评标委员会成员对需要共同认定的事项存在争议的，按照少数服从多数的原则作出结论。持不同意见的评标委员会成员应当在评审报告上签署不同意见及理由，否则视为同意评审报告。

- （六）评委纪律

6.1评标委员会成员必须严格遵守保密规定，不得泄露评审的有关情况，任何单位和个人不得干扰、影响评标的正常进行，评标委员会成员不得私下与投标供应商接触，不得出现采购活动现场组织管理办法中规定的其他禁止行为。

- （七）评审流程及内容

本项目具体的评审事务由评标委员会负责，评审流程及内容如下：

- 7.1 评审前准备

- 7.1.1由评审专家推选评审小组组长，采购人代表不得担任评审小组组长。

7.1.2由评审小组组长（评标委员会主任委员）召集所有评委成员阅读招标文件及相关补充、质疑、答复文件、项目书面说明等材料，熟悉采购项目基本情况、采购需求、合同主要条款、投标文件无效情形、评审办法、评审标准，以及其他与评审有关的内容。

- 7.2投标文件的初步审查、符合性审查

对所有通过资格审查的投标供应商的投标文件进行初步审查，审查、评价投标文件是否符合招标文件的商务、技术、服务等实质性要求。

7.2.1评标委员会首先对所有通过资格审查的投标供应商的投标文件进行符合性审查，审查每份投标文件是否实质上响应了招标文件的要求（实质性响应的投标文件是指投标文件符合招标文件规定的实质性内容、条件和规定）。

- 7.3 投标文件的澄清、说明或补正

7.3.1对于投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，评标委员会将以书面形式（或通过“乐采云平台”在线询标）的形式要求投标供应商在规定的时间内作出必要的澄清、说明或者补正，投标供应商澄清、说明或补正时间为30分钟。

7.3.2投标供应商的澄清、说明或者补正应当采用书面（或通过“乐采云平台”在线答复）形式提交，并加盖公章，或者由法定代表人或其授权的代表签字。投标供应商的澄清、说明或者补正不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。

- 7.4 投标文件的错误修正

7.4.1《投标文件》如果出现计算或表达上的错误，修正错误的原则如下：

（1）投标文件中开标一览表（报价表）内容与投标文件中相应内容不一致的，以开标一览表（报价表）为准；

（2）《投标文件》的大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；

（3）单价金额小数点或者百分比有明显错位的，应以开标一览表（报价表）的总价为准，并修改单价；

（4）总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准；

（5）任何有漏去一些小项货物或服务的投标将被视为其费用已包含在投标总价中，投标价格不予调整。如果供应商不接受上述处理方式，将作为无效投标；

（6）任何有多报一些小项工程或货物的投标其投标价不予调整，如果该供应商中标，则合同价格必须为核减掉多报的一些小项工程或货物后的价格。如果供应商不接受上述处理方式，将作为无效投标；

（7）对于计算错误的其投标价不予调整，如果该供应商中标，如其投标价格计算错误导致多报者合同价格予以据实核减，少报者合同价格不予调整。如果供应商不接受上述处理方式，将作为无效投标；

（8）对于计算错误，多报或漏报的一些小项工程或货物、服务的仅仅为非实质性重大偏差范围内的偏离，并经过评标委员会按少数服从多数原则认定为细微偏差，评审时其投标价不予调整。

7.4.2对不同文字文本《投标文件》的解释发生异议的，以中文文本为准。

（八）投标文件有下列情况之一者将视为无效：

8.1商务、技术文件符合性审查中，存在下列情形之一的，经评标委员会认定后作无效标处理：

（1）投标文件未有效授权，法定代表人授权委托书等填写不完整或有涂改的；

（2）投标文件没有对本招标文件作出实质性响应的，或不满足（不响应）本招标文件中标注“▲”的实质性要求条款的，或存在招标文件中明确规定的其他无效标情形的；

（3）投标文件存在一个或一个以上备选（替代）投标方案的；

（4）仅提交“备份投标文件”的；

（5）文件组成内容不齐全，本招标文件规定必须提供而未提供的（属于资格审查范围的除外）；

（6）投标文件标注的响应或偏离情况与事实不符，或提供了虚假材料的；

（7）不响应或擅自改变本招标文件要求或投标文件有采购人不能接受的附加条件的；

（8）参加同一合同项下采购活动的不同供应商之间存在利害关系并且存在影响采购公平竞争行为的；

（9）违反国家或政府部门相关法律、法规、文件规定的。

8.2报价文件符合性审查中，存在下列情形之一的，经评标委员会认定后作无效标处理：

（1）投标文件没有对本招标文件作出实质性响应的，或不满足（不响应）本招标文件中标注“▲”的实质性要求条款的，或存在招标文件中明确规定的其他无效标情形的；

（2）投标文件存在一个或一个以上备选（替代）投标方案的；

（3）未按照招标文件标明的币种报价的，或者投标报价涵盖的内容不符合招标文件要求的；

（4）《开标一览表》内容与《投标报价明细表》内容不一致且拒不接受修正的；

（5）投标报价具有选择性，唱标价格与《投标文件》承诺的优惠（折扣）后价格不一致的；

（6）投标报价超过采购预算（或最高限价）的；

（7）仅提交“备份投标文件”的；

（8）投标文件组成内容不齐全，本招标文件规定必须提供而未提供的（属于资格审查范围的除外）；

（9）投标文件标注的响应或偏离情况与事实不符，或提供了虚假材料的；

（10）不响应或擅自改变本招标文件要求或投标文件有采购人不能接受的附加条件的；

（11）评审委员会认为供应商报价明显低于其他合格供应商的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，应当要求其在合理时间内提供书面说明，必要时提供相关证明材料；投标供应商不能证明其报价合理性的，评审委员会应当将其作为无效投标或者无效响应处理；

（12）违反国家或政府部门相关法律、法规、文件规定的。

- （九）投标文件的评估、比较、评分

9.1评标委员会应当按照招标文件中规定的评审方法和标准，对符合性审查合格的投标文件进行商务和技术评估，综合比较与评价。评标时，评标委员会各成员将独立对每个投标供应商的投标文件进行评价，并汇总每个投标供应商的得分。评审细则详见本章第七款。

9.2对采购组织机构工作人员汇总的评审结果进行确认。如发现分值汇总计算错误、分项评分超出评分标准范围、客观评分不一致以及存在畸高、畸低（其总评分偏离平均分30%以上的）情形的，评审小组组长（评标委员会主任委员）应提醒相关评审人员当场改正或书面说明理由，拒不改正又不作书面说明的，由现场监督员如实记载后存入项目档案资料。

- （十）修改评审结果

10.1评标结果汇总完成后，除下列情形外，任何人不得修改评标结果：

（1）分值汇总计算错误的；

（2）分项评分超出评分标准范围的；

（3）评标委员会成员对客观评审因素评分不一致的；

（4）经评标委员会认定评分畸高、畸低的。

10.2评标报告签署前，经复核发现存在以上情形之一的，评标委员会将当场修改评标结果，并在评标报告中记载。

- （十一）供应商排序及推荐中标（成交）候选供应商

评标委员会根据以下规定确定供应商排名并推荐中标（成交）候选供应商。

11.1评标委员会根据各投标供应商的综合得分（商务技术分与报价得分之和）从高到低依次进行排名排序。特殊情形按以下原则处理：

（1）综合得分相同的，按投标报价低的优先原则确定排名；

（2）综合得分和投标报价均相同的，按技术资信得分从高到低确定排名；

（3）综合得分、投标报价和技术资信得分均相同的，投标文件满足招标文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的投标人为排名第一的中标候选人。

11.2根据最终得分排序，通过书面评审报告的形式，向采购人推荐排名第一的投标供应商为中标（成交）候选供应商。

- （十二）起草、签署评审报告

评审结束后，评标委员会将通过“乐采云平台”起草评审报告，评标委员会成员应当在评审报告上签字，对自己的评审意见承担法律责任。对评审报告有异议的，应当在评审报告上签署不同意见，并说明理由，否则视为同意评审报告。

（十三）评标内容的保密

1、公开开标后，直到宣布中标单位止，凡属于审查、澄清、评价和比较投标的所有资料，都不应向投标供应商或与评标无关的其他人泄露。

2、在投标文件的审查、澄清、评价和比较以及确定中标供应商过程中，投标供应商对采购人、采购代理机构和评标委员会施加影响的任何行为，都将导致取消资格。

（十四）废标

在采购中，出现下列情形之一的，应予废标：

(1)符合专业条件的供应商或者对招标文件作实质响应的供应商不足3家的；

(2)出现影响采购公正的违法、违规行为的；

(3)报价均超过预算，不能支付的；

(4)因重大变故，采购任务取消的。

- （十五）可中止电子交易活动的情形

采购过程中出现以下情形，导致电子交易平台无法正常运行，或者无法保证电子交易的公平、公正和安全时，采购组织机构可中止电子交易活动：

1、电子交易平台发生故障而无法登录访问的；

2、电子交易平台应用或数据库出现错误，不能进行正常操作的；

3、电子交易平台发现严重安全漏洞，有潜在泄密危险的；

4、病毒发作导致不能进行正常操作的；

5、其他无法保证电子交易的公平、公正和安全的情况。

出现前款规定情形，不影响采购公平、公正性的，采购组织机构可以待上述情形消除后继续组织电子交易活动；影响或可能影响采购公平、公正性的，应当重新采购。

- 七、合同签订及其他

（一）中标通知书

1、确定中标供应商后，采购代理机构将在发布招标公告的网站上公布评标结果。

2、如中标供应商拒绝承担中标的项目，或提出招标方不能接受的条件，致使合同无法签订，招标方将取消其中标资格，并根据评标委员会推荐的中标候选人先后顺序，将下一顺序的中标候选人作为预中标供应商进行公示，或由招标方组织评标委员会复议后提出重新组织采购等建议。

3、在中标供应商签订合同并生效后，采购代理机构及时将未中标的结果通知其他投标供应商。

4、如签订合同并生效后，供应商无故拒绝或延期，除按照合同条款处罚外，列入不良行为记录一次，并给予通报。

（二）合同的签订

中标供应商按规定的日期、时间、地点，由法定代表人或授权代表人与采购人代表签订合同。

（三）履约保证金

1、签订合同后7个工作日内，中标供应商应向采购人提供中标合同金额的1%作为履约保证金（转账或保函，其中保函为见索即付）。采购人提取履约保证金，但未达到解除合同条件的，中标人须在扣罚之日起15日历天内补齐合同履约保证金至合同款的1％。拒不缴纳补齐的，采购人有权扣罚全部履约保证金，并无条件解除合同。质保期满后，采购人在15个工作日内无息一次性退还履约保证金。注：若保函到期须予以办理顺延。

2、中标供应商如未按时交纳履约保证金，采购人有权解除合同。

（四）付款结算方式

- 1、在合同签订生效以及具备实施及付款条件后15个工作日内支付合同价款的40%为预付款（签订合同时，中标供应商明确表示无需预付款或者主动要求降低预付款比例的，采购单位可不适用前述规定）；整体项目建设完工通过初步验收采购人支付至合同价的75%；最终验收后支付至结算价的95%；在设备运行一年后，无存在质量问题且驻场人员符合招标文件要求的，支付剩余的款项。本项目按照实际建设所需的设备数量及工程量结算。供应商需根据付款进度提供对应金额的增值税专用发票。

- 2、毁约说明：如中标单位在执行合同时出现毁约情况，须向采购人赔偿双倍的预付款金额。

（五）供货期

▲合同签订生效，接到业主通知后 60 日历天内完成场地硬化及所有供货安装。

（六）采购方式改变

在符合资格的投标供应商不足规定数量或投标供应商提供的服务及其报价、服务承诺等不能满足采购人要求，以及招标过程中出现其他不正常情况时，经批准，采购代理机构将参重新选择合适的方式进行采购。

（七）售后服务考核

对供应商进行考核，发现弄虚作假，偷工减料，以次充好，达不到国家、行业有关标准和技术文件规定的，一经查实，采购人将视情况终止合同。

（八）质疑

投标供应商对采购活动事项有疑问的，可以向采购人和采购代理机构提出询问，采购人和采购代理机构应当及时作出答复，但答复的内容不得涉及商业秘密。

1、供应商认为招标文件、采购过程和成交、成交结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或者应知其权益受到损害之日起七个工作日内，以书面形式向采购人、采购代理机构提出质疑。

（1）对可以质疑的招标文件提出质疑的，为收到招标文件之日或者招标文件公告期限届满之日；

（2）对采购过程提出质疑的，为各采购程序环节结束之日；

（3）对成交结果提出质疑的，为成交结果公告期限届满之日。

2、采购人或者采购代理机构应当在3个工作日内对供应商依法提出的询问作出答复。

供应商提出的询问或者质疑超出采购人对采购代理机构委托授权范围的，采购代理机构应当告知供应商向采购人提出。

采购评审专家应当配合采购人或者采购代理机构答复供应商的询问和质疑。

3、质疑供应商对采购人、采购代理机构的答复不满意或者采购人、采购代理机构未在规定时间内作出答复的，可以在答复期满后十五个工作日内向人民法院提起诉讼。

4、要求投标供应商在法定质疑期内一次性提出针对同一招标程序环节的质疑。

（九）解释权

招标文件的解释权均属于龙港市交通发展智能停车服务有限公司和浙江国信工程管理咨询有限公司。

- 第三部分  项目技术规范和服务要求

一、总述

1、本章节是采购人对采购需求的基本描述，并未对所有技术细节作出规定，投标供应商应提供符合本需求以及国家标准、行业标准的优质产品前来投标。

2、投标供应商的投标产品与采购需求不一致时，应在投标文件中如实说明，供评标委员会进行评审。供应商如未在投标文件中提出异议，则视为供应商提供的产品完全响应采购要求。

3、技术要求及标准的执行

供应商提供的产品应标明所执行的质量标准，若同一标准已颁发新标准，则按最新标准执行。若同一产品同时有几个标准（国际标准、国家标准、行业标准、企业标准等），则按最高层次的标准执行。

供应商须按国家有关规定及标准完成本次采购产品的供货、运输、装卸、就位、安装、调试、技术培训、检验、通过有关部门验收、维保期服务、产品终身维修等各项工作，并保证投标产品使用的安全性能与检测结果的可靠性。如中标，中标供应商及制造商对中标产品使用的安全性能与可靠性负全部责任。中标供应商须随产品提供使用说明书与维保卡。供应商提供相关数据与说明，投标文件须对下列要求作出实质性回应。

- 二、采购内容及要求

（一）项目简介

本项目为龙港市智能停车场（七期）建设采购项目，目前龙港市各社区现有的停车位资源无法满足实际需求，为加强龙港市停车场的管理，现将新增的8个停车场：西排菜市场旁（西排社区）停车场、西排纺织二街270号旁（西排社区）停车场、洪宫村办公楼西南（洪宫社区）、通港路白河路交叉口（洪宫社区）、西四街西洋巷对面（柳江社区）停车场、池浦路85号后（池浦社区）停车场、莲池路兴民路（池浦社区）停车场、三大屋龙翔路（三大屋社区）停车场。共8个停车场及其他相应停车场整改纳入本次智能停车场建设采购项目采购范围，实行信息化管理。具体采购需求详见清单，清单内设备基本用于上述停车场的建设，但不只限于上述停车场，设备的具体调用根据采购人需求进行。

根据龙港市智能停车场建设的需求，本次采购的内容包括但不限于：

1、各停车场的硬件设备，如：ETC读写器、车牌识别一体机、车辆道闸、剩余车位显示屏、网络摄像机等；

2、部分停车场的现场硬化改造，如：部分停车场的现场拆除、整改、平地复原（按施工图和采购人要求）等；

3、机房的设备及技术服务，如：信息储存所需的各种设备、系统建设所需的设备、软件及网络服务、后期的端口对接技术支持等。

（二）项目要求

项目总体建设方案应无缝对接龙港市前期已经建成的停车管理系统平台，本次各停车场智能停车建设的主要功能要求如下：

1、泊位信息采集应采用技术成熟、准确率高的车辆检测传感器及实时、可靠的无线网络。检测传感器应能监测车辆到来、存在及离去等泊位信息，并利用实时网络上传至控制管理软件；传感器应具备智能检测算法，可消除如地域、温差、车辆通行、车型等不确定因素的影响；传输网络应采用实时同步控制技术，使网络具有同步并发处理能力，保障信息发布的及时性和准确性。

2、泊位信息诱导应采用多级诱导屏，同时应充分考虑后期停车场改造、系统扩容问题，合理布置不同显示要求的停车诱导屏，诱导车辆从停车场入口到具体某个停车区域停车，有效引导车主快速停车。

3、停车管理软件应具有人性化、可视化操作界面，实时管理控制传感器网络、诱导屏网络，及时反映停车场泊位状态；应具有泊位数据显示、存储、分类统计等功能；动态更新各级诱导屏显示信息；并形成停车场各类报表：如岗亭收费明细报表、进出车明细报表、提前收费明细报表、每日收费统计报表、每日出入口流量统计报表、特殊数据报表、各省份出车统计报表、按日流量统计报表、按停车时间统计停车数等，均可以EXCEL表格形式导出。

▲4、中标人须免费开放采购的所有硬件设备及软件系统完备的二次开发接口，必须在中标后一个月内完成与招标人现有ETC无感支付、停车管理云平台、停车场安防监控等系统的无缝对接，并提供免费的技术支持。实现统一平台管理、统一支付，如有涉及系统对接，产生的一切对接费用(不限对接次数）由中标供应商承担，采购人不另行支付相关对接费用。

▲5、供应商提供的产品需为原厂产品，如开标过程中或中标后，发现虚假应标将上报相关部门，由供应商自行承担后果。

▲6、中标人所投标的所有产品及设备须接入采购人现有平台，若后期无法接入，中标供应商自行承担所有费用，且须赔偿采购人相应损失。

7、因现场实际情况较复杂，采购人提供的图纸和清单数量仅供参考，各投标单位需现场踏勘，深化设计后出具详细的方案应标。除不可抗因素外，中标单位应充分考虑不可预知的因素，无条件满足招标要求，采购人不再承担额外的费用。

（三）采购内容：

1、本项此次采购项目中需新建的停车场停车位数量，以实际建设的数量为准。采购人对本项目中需建设的停车场数量保留最终的决定权，且不保证实际需要建设的停车场达到采购需求中的停车场数量，投标供应商需充分考虑报价风险，合理报价。结算时，以实际完成的停车场数量及工程量结算。

- 设备总清单

| 序号 | 项目内容 | 单位 | 西排菜市场旁（西排社区）停车场 | 西排纺织二街270号旁（西排社区）停车场 | 洪宫村办公楼西南（洪宫社区） | 通港路白河路交叉口（洪宫社区） | 西四街西洋巷对面（柳江社区）停车场 | 池浦路85号后（池浦社区）停车场 | 莲池路兴民路（池浦社区）停车场 | 三大屋龙翔路（三大屋社区）停车场 | 机房 | 合计 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 车位 | 个 | 101 | 29 | 38 | 20 | 44 | 30 | 20 | 80 |  | 362 |
| 一、硬件部分 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | ETC读写器 | 个 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  | 9 |
| 2 | 车牌识别相机 | 台 | 4 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |  | 18 |
| 3 | 车牌识别辅助相机 | 台 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 |  | 4 |
| 4 | 车辆道闸 | 台 | 4 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 |  | 16 |
| 5 | 雷达 | 个 | 4 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 |  | 16 |
| 6 | 地感 | 个 | 8 | 4 | 4 | 2 | 2 | 4 | 4 | 4 |  | 32 |
| 7 | 安全岛2.0*0.5 | 个 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 |  | 10 |
| 8 | 安全岛0.5*0.5 | 个 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 |  | 4 |
| 9 | etc立杆 | 个 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  | 9 |
| 10 | 剩余车位显示屏 | 个 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  | 9 |
| 11 | 8口交换机 | 个 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  | 9 |
| 12 | 停车场场内收费牌、警示牌、告示牌等 | 个 | 8 | 6 | 5 | 5 | 5 | 6 | 6 | 5 |  | 46 |
| 13 | 防撞柱 | 个 | 50 | 32 | 4 | 6 | 8 | 6 | 6 | 8 |  | 120 |
| 14 | 抱杆箱 | 个 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 |  | 8 |
| 15 | 400万全彩筒型网络摄像机 | 个 | 19 | 6 | 6 | 4 | 6 | 6 | 6 | 0 |  | 53 |
| 16 | 监控支架 | 个 | 21 | 7 | 7 | 5 | 7 | 7 | 7 | 0 |  | 61 |
| 17 | 400万全彩警戒球机 | 个 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 |  | 8 |
| 18 | POE交换机（8口） | 个 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 |  | 12 |
| 19 | 监控立杆（安装另计） | 个 | 21 | 7 | 7 | 5 | 7 | 7 | 7 | 0 |  | 61 |
| 20 | 可视化紧急报警盒 | 个 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 |  | 8 |
| 21 | 网络箱（大） | 米 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  | 8 |
| 22 | 减速带 | 个 | 12 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 |  | 54 |
| 23 | 高速护栏 | 米 | 146 | 99 |  |  |  |  |  |  |  | 245 |
| 24 | U型钢管 | 个 | 32 | 30 | 10 | 8 | 20 | 6 | 6 | 40 |  | 152 |
| 25 | 照明路灯+8米杆子（含线路） | 个 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 7 |
| 26 | 照明LED路灯 | 个 | 0 | 7 | 7 | 5 | 7 | 7 | 7 | 19 |  | 59 |
| 27 | 路由器 | 个 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  | 8 |
| 28 | 监控级硬盘（8T） | 个 |  |  |  |  |  |  |  |  | 24 | 24 |
| 29 | 万兆光模块 | 个 |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 | 2 |
| 二.施工及辅材部分 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 合计 |
| 1 | etc安装调试 | 个 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  | 9 |
| 2 | 车牌识别相机设备安装调试 | 台 | 4 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |  | 18 |
| 3 | 辅助相机安装调试 | 台 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 |  | 4 |
| 4 | 车位剩余显示屏安装调试 | 台 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  | 9 |
| 5 | 监控设备安装调试 | 个 | 21 | 7 | 7 | 5 | 7 | 7 | 7 | 19 |  | 80 |
| 6 | 监控杆基础建设 | 个 | 21 | 7 | 7 | 5 | 7 | 7 | 7 | 19 |  | 80 |
| 7 | 开挖及修复管道沟孔坑 | 米 | 171 | 105 | 130 | 60 | 166 | 121 | 121 | 196 |  | 1070 |
| 8 | 管线及套管 | 米 | 484 | 195 | 258 | 130 | 467 | 232 | 232 | 498 |  | 2496 |
| 9 | 网络费用 | 套 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  | 8 |
| 10 | 服务器续费 | 项 |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 | 1 |
| 11 | 垃圾清运 | 个 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  | 8 |
| 12 | 车位划线 | 个 | 101 | 29 | 38 | 20 | 60 | 26 | 26 | 80 |  | 380 |
| 13 | 地面标识 | 个 | 11 | 5 | 4 | 4 | 6 | 5 | 5 | 9 |  | 49 |
| 14 | 设施拆除整改 | 项 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  |  | 6 |
| 15 | 绿化拆除清理 | 项 |  |  |  |  |  |  | 1 | 1 |  | 2 |
| 16 | 垃圾亭移位 | 项 | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 |
| 三、场地硬化及排水 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 合计 |
| 1 | 混凝土路面硬化 | m2 | 1660 | 587 | 24 |  |  | 722 |  |  |  | 2993 |
| 2 | 场地平整清理碾压 | m2 | 1660 | 587 | 24 |  |  | 722 |  |  |  | 2993 |
| 3 | 土方开外外运消纳处置 | m3 | 498 | 1053 | 7 |  |  | 216 |  |  |  | 1775 |
| 4 | 现状路面拆除 | m2 | 256 | 149 |  |  |  | 35 |  |  |  | 440 |
| 5 | 排水管DN250 | m | 53 | 23 |  |  |  | 40 |  |  |  | 115 |
| 6 | 排水管DN250 | m | 103 | 24 |  |  |  | 26 |  |  |  | 152 |
| 7 | 雨水检查井φ700 | 座 | 5 | 2 |  |  |  | 4 |  |  |  | 11 |
| 8 | 雨水口680*380 | 座 | 13 | 4 |  |  |  | 7 |  |  |  | 24 |

▲上述清单数量为8个停车场所需的设备总和。中标供应商需根据本项目的实际需求，提供更优化的设计及设备配置方案，由采购人确认后实施。

3、设备参数

| 序号 | 项目内容 | 设备参数 |
| --- | --- | --- |
| 一、硬件部分 |  |  |
| 1 | ETC读写器 | - ★符合GB/T 20851 ETC系列国家标准，提供ITSC国标检测报告； 2、天线与控制器一体化设计，安装简单； 3、★有效抑制旁道干扰和跟车干扰，跟车干扰及天线板背面干扰，提供防跟车干扰的技术发明专利证书； 4、★具备可选的RS485、以太网计算机通信接口； 5、具备设备自检功能，可精确诊断设备运行情况； 6、★先进的外壳防水设计，具有高防护等级，适应室外长时间运作，防护等级不低于IP65，提供IP65的第三方权威检测报告； 7、★防护：外壳材料前面板用改性ABS塑料材质，背板用铝合金材质； 8、4个符合ISO-7816PBOC规格的PSAM卡槽； 9、★工作温度：-40℃~85℃，存储温度：-40℃～+85℃，相对工作湿度：≤95%(无冷凝)，提供高低温、冷热冲击第三方权威检测报告； 10、静电：8KV； 11、振动：满足GB 2423.13； 12、★雷击：满足GB/T 17626.5，通信接口：3等级，光耦隔离； 13、★提供GA/T 761-2008《停车库（场）安全管理系统技术要求》检测报告； 14、★提供连续交易次数至少在50万次以上的交易成功率不低于99.99%的检测报告； 15、★通信区域和工频磁场抗扰度符合GB/T 17626.8技术要求，提供第三方权威检测报告； 16、电气间隙、爬电距离和模拟故障符合GB 4943.1技术要求，提供第三方权威检测报告； 17、★220V供电，内置开关电源模块，电源稳定，电源接口采用防水航空接头，提供设计说明； 18、设备具有交通产品认证证书； 19、防破解，无实体psam卡，云端授权款。 |
| 2 | 车牌识别相机 | ★1、支持选配内置电动云台变焦识别组件，可远程对相机进行上下、左右各35°角度调整，抓拍并识别到倾角<70°倾角的车牌，相机支持4G扩展:通过扩展全网通4G模块，4G\5G免布线组网； 2、图像传感器 5MP 高性能S； 3、最低照度可达到0.1LUX 彩色（补白光）； 4、智能算法 综合抓拍识别率 综合抓拍率≥99.99%；综合识别率≥99.8%； 5、典型车牌识别率99.8%：支持识别普通蓝牌、新能源车牌、单双层黄牌（含泥头车）、单双层军/警牌、使领馆、港澳入出大陆车牌、应急车牌等多种车牌的牌号、颜色、类型等，典型场景中主流车牌识别率高达 99.8%； 6、7种车型识别，超 2100 种车款识别：可识别车标（品牌）、车辆颜色等车辆结构化信息，可识别轿车、SUV、货车等7种车型，同时支持超过 2100 种车款识别，完美契合依据车型、车款完成相应管理/收费的场景需求； ★7、设备支持内置Al深度算法处理，集车牌识别和车道环境感知二合一相机，对车辆折返、滞留、跟车事件进行有效检测，并形成完整的证据链，有效防止逃费行为,提供第三方权威检测报告； 8、支持丰富的二次开发； 9、支持检测车辆滞留、折返事件； 10、配置工业级不小于18.5寸LCD液晶动态显示屏，≥1000流明，可显示广告及动态二维码，支持语音播报收费金额（含ETC支付金额），并在显示屏上显示金额； ★11、采用高性能、低功耗的四核处理器，搭载Android11/LINUX /openharmony系统主频最高达2.0GHz。嵌入式GPU(ARMG522EE)支持0penGLES1.1/2.0/3.2，0penCL2.0，Vulkan1.1，集成HDMI/LVDS/EDP显示接口，以太网/WIFI/BT/4G扩展接口于一体； ★12、设备支持选配蓝牙、4G通讯，支持断网离线支付功能，减少设备离线或有线断网时经营收入损失； 13、支持硬件程序在线升级； ★14、设备支持2路输入10，2路输出10，2路RS485接口，2路继电器输出，2路10M/100M自适应独立网卡(其中1路支持10M/100M/1000M自适应网卡)，1路接入停车收费系统，1路可接入公安/文旅/智慧城市等专网平台； 15、支持万能语音同步，采用TTS合成语音技术，可自定义播报语音； 16、不少于500万星光级高清车牌相机，支持多路识别或内组网识别； 17、内置不少于9颗高亮LED灯，智能补光技术：支持光控； 18、支持地感触发、视频流触发、混合模式触发车牌识别方式； 19、支持扫码枪接口，付款码付款； 20、支持月租车脱机进出同时显示屏、语音正常工作，临时车脱机计费； 21、支持脱机纪录不少于5万张图片纪录； 22、高集成 USB/LVDS/EDP/HDMI/以太网/WIFI/蓝牙于体，支持外接TF卡，RS232/RS485/CAN扩展通讯； 23、支持跟车情况系统自动补开/关闸功能，避免跟车导致拥堵或逃费现象； 24、发生以下情况时应产生传输报警信息（可增加其它故障情况报警信息）：（1）当未经正常识别车牌而使出入口道闸异常开启时；（2）当通讯发生故障时； 25、支持IP可视对讲； 26、支持断网识别抬杠； 27、样式根据现场环境情况定制，由业主选定后安装。 |
| 3 | 车牌识别辅助相机 | ★1、云台远程调试：相机内置电动云台，可远程对相机进行上下、左右各35°角度调整。无需技术人员到场，即可以轻松远程处理各种安装问题，降低维护成本； 视频去控件播放：采用H264格式传输视频流最大限度的降低流量消耗，兼容90%主流浏览器。无需额外安装视频控件，就可以轻松管理相机，大幅降低售后维护量； 2、图像传感器5MP高性能； 3、最大分辨率2880(H) x 1620(V)； 4、最低照度0.1LUX 彩色（补白光）； 5、镜头：标配4mm定焦镜头，选配 2.8~12mm、7~22mm、 5~50mm 镜头； 6、智能算法综合抓拍识别率综合抓拍率≥99.99%；综合识别率≥99.8%（内嵌VZ智能ISP算法智能优化调光算法，复杂场景智能适应）； 7、车牌识别类型小型汽车号牌、单双层黄牌、新能源汽车号牌、单双层警用汽车号牌、武警汽车号牌、单双层军用汽车号牌、使/领馆汽车号牌、教练汽车号牌、港澳入出境汽车号牌、应急汽车号牌、民航汽车号牌、特殊车牌等； 8、车牌识别功能：车牌防伪、无牌车触发、车标识别、车款识别、车型识别、车身颜色识别、车牌白名单、智能校准； 9、接口：网络接口 1路10/100Mbps 自适应RJ45； 10、其他接口 IO输出：2路，IO输入：2路，RS485：2路 AUDIO 1路输入（LINE&MIC）+1路输出（无源） USB 1路USB Type-A接口（可选配4G模组）； 11、TF卡槽 1路TF卡槽，最大支持256G容量； 12、支持检测车辆滞留、折返事件 ； ★13、不少于500万星光级高清车牌相机，支持多路识别或内组网识别； 14、样式根据现场环境情况定制，由业主选定后安装。 |
| 4 | 车辆道闸 | 1、采用直流无刷电机，支持7*24小时高强度运行； ★2、采用雷达防砸车技术，支持多种防砸车技术综合运用，确保通行安全； 3、支持无触点监测控制技术，运行平稳无抖动； 4、支持自动加温，适用温度-25到80℃地区正常运行； 5、支持通行状态灯控制，通行绿、禁止通行红灯指示； 6、支持线控、遥控、RS485协议多重控制方式，支持485主副模式； 7、支持起落杆速度1.2-6s可调； 8、遥控距离≤30米（空旷）； 9、通行状态灯支持通行绿、禁止通行红灯； 10、防护等级不低于IP54； ★11、支持断电、断网自动抬杆（需要检测报告或相关证明）； 12、支持异常开闸时，由摄像头自动抓拍照片并存储记录； 13、样式根据现场环境情况定制，由业主选定后安装。 |
| 5 | 雷达 | 1、输入电压： DC12V,200mA； 2、工作频率范围： 24-24.5GHz； 3、调制模式： FMCW； 4、发射功率： 10-12dBm； 5、水平波束：＜30°； 6、垂直波束：＜17°； 7、检测距离：1-6 米，±0.1 米； 8、工作温度：-40℃~+85℃； 9、防护等级：IP67； 10、其他参数‌：含安装调试。 |
| 6 | 地感 | 1.线圈电感‌：地感线圈的电感值≥120uH； 2.‌供电电源‌：地感探测器的供电电源=220VAC； 3.‌频率范围‌：地感探测器的频率范围≥20~2000Hz； 4.‌响应时间‌：地感探测器的响应时间=100ms； 5.‌灵敏度调节‌：地感探测器的灵敏度应有三档可调，分别为高、中、低； 6.‌工作条件‌：0°C~50°C； 7.‌存储条件‌：-40°C~85°C； 8.‌其他参数‌：含安装调试。 |
| 7 | 安全岛2.0*0.5 | 1、宽度规格不得低于0.5米； 2、长度样式根据现场环境情况定制，由业主选定后施工； 3、含模板搭拆，浇筑、管线铺设，腻子二道、反光油漆等所有工序。 |
| 8 | 安全岛0.5*0.5 | 1、宽度规格不得低于0.5米； 2、长度样式根据现场环境情况定制，由业主选定后施工； 3、含模板搭拆，浇筑、管线铺设，腻子二道、反光油漆等所有工序。 |
| 9 | etc立杆 | 1、304不锈钢立杆 ； 2、长度2.3米 ； 3、60mm管径，法兰盘和加强筋； 4、根据现场环境情况定制，含施工、辅材。 |
| 10 | 剩余车位显示屏 | 1、尺寸：不小于750*150*2300mm； 2、户外剩余车位显示屏采用外观材质：不锈钢烤漆，镂空部分撑亚克力，内装白灯；不褪色,不生锈、支持IP54防水、防尘等级； 3、一屏多用,集成了满位功能、剩余车位功能、广告宣传功能； 4、LED采用最新双色高亮红绿灯珠，单个模组尺寸：304*152mm； 5、具有短路、过压、过流、过载保护； 7、所有字体及颜色可定制，立式固定安装； 8、含运维期间业主定制广告更新及运输。 |
| 11 | 8口交换机 | 1、端口类型：≥8个10/100/1000Base-T电口； 2、交换容量：≥16Gbps； 3、转发性能：≥12Mpps； 4、MAC地址表：4K； 5、二层协议：支持802.3x ； 6、户外铁盒款式，含安装调试及运输。 |
| 12 | 停车场场内收费牌、警示牌、告示牌等 | 1、停车场所需的各类出入口引导牌、告示牌、警示牌、场内码牌等（含立柱及相关配件），规格、材质、安装工艺根据各停车场的具体要求定制，此项内容定制的数量及品类务必满足各停车场的正常需求，严禁缺漏现象； 2、含运输、安装及辅材。 |
| 13 | 防撞柱 | - 具备反光条，高度不低于500mm； 2、颜色样式根据现场环境情况定制，由业主选定。 - 3、含运输、安装及辅材。 |
| 14 | 抱杆箱 | - 防尘防雨、防腐蚀； 2、材质304不锈钢； 3、规格不小于 400mm*300mm *160mm； 4、厚度不小于0.8mm； 5、配件：三合一避雷器、空开、插排、辅材。 - 6、含运输、安装及调试。 |
| 15 | 400万全彩筒型网络摄像机 | 1、具有400万像素CMOS传感器； 2、具有不大于1/1.8"靶面尺寸； 3、内置不少于2颗白光补光灯； 4、★最低照度彩色：0.0005 lx，需提供公安部检验报告证明予以证明； 5、白天或夜晚均可输出彩色视频图像； 6、在2560x1440 @ 25fps下，清晰度不小于1400TVL； 7、支持H.264、H.265、MJPEG视频编码格式，其中H.264支Baseline/Main/High Profile； 8、信噪比不小于62dB； 9、需具有不小于140分的宽动态能力； 10、水平视场角不小于107°，垂直视场角不小于50°； 11、摄像机能够在-30~60摄氏度，湿度小于93%环境下稳定工作； 12、★不低于IP67防尘防水等级，需提供公安部检验报告证明予以证明； 13、能接入采购人现有的监控安防平台 |
| 16 | 监控支架 | 1、立杆装/不锈钢/尺寸Φ114-89mm，支撑监控摄像机； 2、含运输及安装。 |
| 17 | 400万全彩警戒球机 | - ★内置2个镜头，可以输出两路视频图像，1路全景视频图像、1路细节视频图像，内置2颗GPU芯片，需提供公安部出具的权威检验报告予以证明； 2、在彩色模式下，当环境低照度降低至设定阈值，样机可自动开启白光灯补光，在白天、夜晚均可输出彩色视频图像，需提供公安部出具的权威检验报告予以证明； 3、视频输出支持2560×1440@25fps，分辨力不小于1400TVL，红外距离可达300米，需提供公安部出具的权威检验报告予以证明； 4、细节镜头支持23倍光学变倍； 5、支持最低照度可达彩色0.0002Lux，黑白0.0001Lux，需提供公安部出具的权威检验报告予以证明； 6、支持水平手控速度不小于550°/S，垂直速度不小于120°/S，云台定位精度为±0.1°，水平旋转范围为360°连续旋转，垂直旋转范围为-20°~90°，需提供公安部出具的权威检验报告予以证明； 7、对人或车辆进入警戒区域后，设备可发出白光警示、声音警示，并启动智能跟踪功能，需提供公安部出具的权威检验报告予以证明； 需具备智能分析抗干扰功能，当篮球、小狗、树叶等非人或车辆目标经过检测区域时，不会触发报警，需提供公安部出具的权威检验报告予以证明； 8、全景通道和细节通道均支持区域入侵、越界侦测、进入区域和离开区域等SMART智能行为分析功能，需提供公安部出具的权威检验报告予以证明； 9、支持不小于300个预置位，可按照所设置的预置位完成不小于8条巡航路径，支持不小于4条模式路径设置，支持预置位视频冻结功能；可实现RS485接口优先或RJ45网络接口优先控制功能，需提供公安部出具的权威检验报告予以证明； 10、支持智能红外、透雾、强光抑制、电子防抖、数字降噪、防红外过曝功能；支持区域遮盖功能，支持设置不少于24个不规则四边形区域，可设置不同颜色； 11、★支持对镜头前盖玻璃加热，去除玻璃上的冰状和水状附着物，需提供公安部出具的权威检验报告予以证明； 12、支持循环跟踪功能，当全景视频图像中有多个目标触发报警事件后，细节视频图像可联动对多个目标循环跟踪，需提供公安部出具的权威检验报告予以证明； 13、支持区域入侵、越界入侵、徘徊、物品移除、物品遗留、人员聚集、停车、快速移动，并联动报警； 14、具备较好的防护性能环境适应性，支持IP67，6kV防浪涌； 15、★支持二维码功能检测，在IE浏览器下，可通过手机扫描预览界面上的二维码获取设备资料，需提供公安部出具的权威检验报告予以证明； 16、双摄像头款； - 17、能接入采购人现有的监控安防平台。 |
| 18 | POE交换机（8口） | 1、端口类型：≥8个10/100/1000M自适应以太网端口，≥2个1000Base-X SFP端口； 2、交换容量：≥20Gbps； 3、转发性能：≥14.9Mpps； 4、MAC地址表：MAC地址表； 5、二层协议：支持802.3x ； 6、防雷特性：支持共模防护6KV，防雷4级； 7、POE：≥125W； 8、含安装调试及运输。 |
| 19 | 监控立杆 | 1、上杆≥89mm，下杆≥114mm； 2、定制高度≥3.5M； 3、立杆的厚度≥1.4mm； 4、材质：不锈钢钢管。 |
| 20 | 可视化紧急报警盒 | 1、设备支持双网口链路、PSTN电话链路传输，需提供公安部出具的权威检验报告予以证明； 2、支持GB/T28181协议接入； 3、支持跨网段通话功能，中心管理机与前端报警设备之间可在不同的网段进行通话支持同时进行多方实时对讲通话，多台前端设备与多台中心管理机实时多方通话，需提供公安部出具的权威检验报告予以证明； 4、支持将音视频同步存储到设备SD卡中，当在双向对讲通话时录像存储为双向通过混音的音视频复合流，需提供公安部出具的权威检验报告予以证明； 5、设备前置不小于200万CMOS高清摄像头； 6、支持H.264和H.265视频编码，需提供公安部出具的权威检验报告予以证明； 7、支持外接IPC，并在中心管理机上显示，需提供公安部出具的权威检验报告予以证明； ★8、支持IK10防爆等级，支持IP65防水等级，需提供公安部出具的权威检验报告予以证明； 9、应支持不小于256G的MICRO SD卡； 10、与采购人现有平台适配，含安装调试及运输。 |
| 21 | 网络箱（大） | 1、规格不小于 800mm * 600 mm *200 mm； 2、材料厚度≥1.0 mm,不锈钢,表面喷塑处理包； 3、含安装及基础建设，基础依据现场定制应不小于600 mm *200 mm*100 mm，网络箱内加装散热装置。 |
| 22 | 减速带 | ‌1、长度不少于0.5米； ‌2、高度不少于0.03米； 3、宽度不少于0.3米； 4、含半圆头、含安装、运输、膨胀螺丝等辅材。 |
| 23 | 高速护栏 | 1、波形梁尺寸参数： （1）波形梁的截面高度不应小于150mm，宽度不应小于100mm，厚度不应小于4mm； （2）波形梁的波高不应小于35mm，波宽不应小于25mm，波间距不应大于300mm； （3）波形梁的外边缘应平滑过渡，避免尖锐角或突起； 材质：主要采用100克热镀锌+国标喷塑，具备耐腐蚀、耐磨损特性。 2、立柱规格： （1）立柱的直径不应小于114mm，壁厚不应小于2mm； （2）立柱的高度应根据道路设计标高和波形梁的高度确定，一般不应小于1800mm； （3）立柱的外表面应光滑、平整，无明显扭曲和变形； 材质：主要采用100克热镀锌+国标喷塑，具备耐腐蚀、耐磨损特性。 含运输、安装、辅材等。 |
| 24 | U型钢管 | 1、具备反光条，高度不低于200mm； 2、含安装、运输、膨胀螺丝等辅材。 |
| 25 | 照明路灯+8 米杆子（含线路） | 1、光源功率不低于240W； 2、色温：6500K 白光； 3、材质：压铸铝+钢化玻璃； 4、工作模式时控智能调节； 5、防护等级：不低于IP65； 6、杆件：高度不得低于8米，下直径160mm，上直径60mm，厚度2.75mm； 7、杆件材质：热镀锌； 8、地锚钢结构，材料要求：杆件基础结构件钢板不小于2.5mm、钢筋不小于8mm、混凝土标号C30、PVC弯管不小于2英寸； 9、含安装(需要登高车)、调试、运输、地笼及基础建设，电线至少不低于4平方，线路根据现场环境情况定制，由业主选定后安装。 |
| 26 | 照明LED路灯 | 1、光源功率不低于240W 2、色温：6000K 白光 3、材质：压铸铝+钢化玻璃 4、工作模式时控智能调节 5、防护等级：不低于IP65 6、含灯具组装、安装固定、调试、运输 |
| 27 | 路由器 | 1、接口特性：不少于2*千兆WAN口+3千兆LAN口，支持LAN/WAN接口切换，设备具备Reset按钮，支持WAN口自动/手动负载均衡模式； 2、性能指标：转发能力≥127Mpps,包转发容量≥94Mbps，（不开流控）建议适用带宽≤300M，建议带机量≤100人； 3、VPN特性：支持IPSec VPN，IPSec VPN隧道数量≥30个，转发速率≥21.3Mbps, 支持IPSec VPN，支持AH&ESP协议，手工模式&IKE，IKE主模式，IKE野蛮模式，NAT穿越，DDNS(域名方式的IPSec VPN)，DVPN，IPSec VPN Hub & Spoke，支持L2TP，最大隧道数、用户数≥20条； 4、防火墙：支持免费开启防火墙功能，支持针对源/目的接口、IP地址、端口、协议类型、时间进行出/入站通信策略管理，支持设置MAC地址过滤、源IPMAC过滤，符合条件的主机才可访问外网； 5、含安装、调试、运输等。 |
| 28 | 监控级硬盘（8T） | ★1、3.5 HDD, 容量≥8TB, 转速≥7200RPM, 缓存≥256MB, SATA速率≥6Gb/s，需提供权威检验报告予以证明； 2、支持硬盘健康监测服务：硬盘全生命周期数据动态监测，实时告警； 3、支持AI码流：根据NVR文件系统特点优化硬盘写入算法，全面支持碎片化数据（图片、报警信息）的频繁高并发读写； 4、支持低启动电流，低功率：硬盘启动功率高于读写工作功率； 5、高年写入量：大于360TB每年的高写入量； 6、支持5年质保服务； 7、支持业主原机房内设备使用； 8、含安装、调试、运输，机柜整理等。 |
| 29 | 万兆光模块 | 接口类型：双LC接口 传输速率:10G 传输距离:1.4KM 发光功率:-8.2~0.5dB 收光灵敏度:-10.3dB 模块波长:1310NM |
| 二、施工及辅材部分 |  |  |
| 1 | etc安装调试 | 含系统对接调试，设备固定安装、以及ETC结算中心结算申请等，设备安装平稳，电源、网线接线接口预留不少于0.5米余量，电线、网线接头处应确保电胶布完全包裹住，角度调试至标准识别OBU位置。 |
| 2 | 车牌识别相机设备安装调试 | 含一台识别一体机+一台道闸的安装，包含了设备运输、辅材、系统接入调试、收费账户申请测试等等，设备安装应水平、牢靠、稳固，控制线、电源线、网线接线牢靠紧固、确保电胶布完全包裹住接头，识别角度调试标准识别范围，网络调试至正常通讯，平台注册上线并测试。 |
| 3 | 辅助相机安装调试 | 含系统接入、现场调试、主副相机设置、运输、辅材等，设备安装应水平、牢靠、稳固，控制线、电源线、网线接线牢靠紧固、确保电胶布完全包裹住接头，识别角度调试至标准识别范围，网络调试至正常通讯，平台注册上线并测试。 |
| 4 | 车位剩余显示屏安装调试 | 1、含系统接入、地笼及基础建设及辅材，设备安装水平，电源、网线接线隐藏且牢靠紧固，确保电胶布完全包裹住接头，网络调试，平台注册上线并测试，车位数据应与平台数据调试一致。 2、杆件基础结构件钢板不小于2.5mm、钢筋不小于8mm、混凝土标号C30、PVC弯管不小于2英寸； |
| 5 | 监控设备安装调试 | 含系统接入、数据汇总、现场测试、运输，设备安装室外不低于3.5米，尽量避免逆光设置，安装应牢靠、稳固，从摄像机引出的电缆要留有1m的余量，拍摄角度调试至可视车辆范围最多位置，网络调试至正常通讯，平台注册上线并测试。 |
| 6 | 监控杆基础建设 | ‌1、杆件基础结构件钢板不小于2.5mm、钢筋不小于8mm、混凝土标号C30、PVC弯管不小于2英寸；含地笼及运输，具体根据业主要求定制； 2、接地电阻‌：监控杆必须有良好接地，最好加引线导入地下，其接地电阻应小于4欧。‌ |
| 7 | 开挖及修复管道沟孔坑 | 混凝土路面切挖缝不得低于15cm厚，路面应修复平整。 |
| 8 | 管线及套管 | 应包含网络线+电源线，使用DN25PVC电线管，接口处应采用黑色波纹管衔接。 |
| 9 | 网络费用 | 一条VPN链路+一条普通带宽（1套），各流量不低于百兆，报价按2年考虑。 |
| 10 | 服务器续费 | 包含5台服务器（系统盘:ESSD 云盘/dev/xvda40GB CPU:2核 内存:8GB 公网带宽:2Mbps）、1台云安全中心（保有服务器台数:12、防勒索:600、日志分析:480、版本:高级版）、1台云防火墙（多账号管控数:1个访问控制全局扩展:0个互联网防火墙流量处理能力:20 Mbps专家服务:否多账号统一管理:是日志分析:是日志存储容量:2000 GB互联网防火墙保护公网IP实例数:20个当前版本:高级版）、1台对象存储 OSS 资源包1T、1台对象存储 OSS 资源包5T等阿里云设备2年续费。 |
| 11 | 垃圾清运 | 清除现场垃圾，运输至可堆放地点。 |
| 12 | 车位划线 | 1、标准车位划线5*2.5，热熔划线，标线厚度不低于1.5—2.0MM 投标方应考虑停车位数量及规模。 |
| 13 | 地面标识 | 1、热熔划线，箭头规格不小于3000mm 包含指示箭头，进出口提示等标识。 |
| 14 | 设施拆除整改 | 根据现场环境情况由业主选定后拆除现场设施。 |
| 15 | 绿化拆除清理 | 根据现场环境情况由业主选定后清除现场绿化。 |
| 16 | 垃圾亭移位 | 现场垃圾亭移至业主指定地点，水电重新改造。 |
| 三、场地硬化及排水 |  |  |
| 1 | 混凝土路面硬化 | 1、200厚C30混凝土面层； 2、100厚碎石基层； 3、含混凝土运输、浇捣、养护、模板制作、钢筋传力杆、锯缝、灌缝、防滑槽等相应工作内容。 |
| 2 | 场地平整清理碾压 | 场地平整清理碾压。 |
| 3 | 土方开外外运消纳处置 | 现场土方(含道路基础土方、现场堆土处理、绿化移除)开挖清理外运消纳等。 |
| 4 | 现状路面拆除 | 1.材质：现状混凝土路面； 2.厚度及材质、清理外运消纳等，由投标单位结合现场实际情况自行考虑，单价包干。 |
| 5 | 排水管DN250 | 1.HDPE双壁波纹管DN250，SN≥8KN/m2，橡胶圈接口； 2.150碎石垫层+50粗砂垫层+粗砂回填至管顶300厚； 3.含土方开挖、回填、外运消纳等。 |
| 6 | 排水管DN250 | 1.HDPE双壁波纹管DN225，SN≥8KN/m2，橡胶圈接口； 2.150碎石垫层+50粗砂垫层+粗砂回填至管顶300厚； 3.含土方开挖、回填、外运消纳等。 |
| 7 | 雨水检查井φ700 | 雨水检查井φ700 1.100厚C15混凝土垫层； 2.M7.5水泥砂浆砌MU10砖井筒、流槽； 3.井墙采用1：2防水水泥砂浆抹面； 4.铸铁井盖及井座，井内设防坠设施； 5.含模板。 |
| 8 | 雨水口680*380 | 平箅式雨水口680*380； 1.C20细石混凝土垫层； 2.100厚C20混凝土底板； 3.M10水泥砂浆砌MU10砖，内外1:2水泥砂浆抹灰； 4.铸铁雨水口箅子； 5.含模板。 |
| 四.软件平台服务 |  |  |
| 1 | 软件平台服务内容 | 电话支持：由乙方客户服务人员向甲方提供热线电话技术服务解答软件的使用维护问题。 |
|  |  | 在线远程登录维护：使用远程软件控制系统对服务范围内规定软件、服务器、机房网络进行维护调试。 |
|  |  | 邮件服务：乙方向甲方提供技术服务电子邮件地址，乙方在接收到甲方服务支持请求邮件后在正常工作日8小时内处理。 |
|  |  | 技术支持服务：甲方在系统使用过程中出现的例如查询表结构、查询某数据、调整系统内的一些数据、甲方开发需要的一些其他协助等非开发式的请求，可由乙方客服人员协调乙方技术人员完成。 |
|  |  | 升级服务支持：由技术人员进行软件的升级和检查工作，如需现场服务，根据情况再计算费用。 |
|  |  | 客户需求和建议支持：客户可以向客服人员提供自己的需求和系统的改进建议，由客服人员接纳，提供到技术部进行评估，根据具体情况而定。 |
|  |  | 系统重装和恢复支持：由技术人员通过远程辅助客户进行系统重新和恢复支持，如需现场服务，根据情况再计算费用。 |
|  |  | 平台使用支持：甲方系统使用中的平台操作需要的一些协助，或甲方对系统内功能有疑问的，乙方客服人员可以辅助甲方完成操作或答疑。 |
|  |  | 数据备份支持：辅助客户对系统数据进行不定期备份。一周至少1次 |
|  |  | 平台迁移支持：甲方的服务器如到期或故障，需要平台迁移，由技术人员通过远程辅助客户进行迁移，如需现场服务，根据情况再计算费用。3次 |
|  |  | 机房网络支持：辅助客户管理机房网络设备、监控网络状态和流量、解决网络故障、制定网络安全策略，保护机房内部的信息安全。 |
|  |  | 客户交流会：可以参加在温州或者在其他地区举办的客户交流会，培训免费，但交通和食宿自理。 |
|  |  | 系统管理员培训：可以免费参加举办的管理员培训，培训免费，但交通和食宿自理。 |
|  |  | 其他培训和交流会：甲方在服务期间享有免费乙方其他形式举办的培训和交流会活动，培训和交流会免费，但交通和食宿自理。半年至少一次。 |

注:1）以上参数中若有涉及到品牌或者具体型号的，都为参考参数，投标人提供相当于或优于该品牌的产品即可；2）中标供应商应提供符合行业标准的优质产品及服务，不论招标文件要求的数量是否准确、产品参数中是否存在未尽事宜，项目实施过程中合同价格不予增加，供应商应现场勘察，以求得准确的报价依据，供应商自行承担报价风险。

- 技术要求

▲1、停车场系统和引导系统的余位数据要具备数据纠错、数据互通的功能，需要实现余位数据的统一。引导系统中各余位屏的余位数据需要和停车场的道闸系统做无缝对接，保证余位数据的一致性。本项目的设备功能均需实现和采购人现有设备系统的无缝对接，包括但不限于现有的云平台、移动支付平台、道闸控制等。

2、本项目中的多个停车场均存在出入口路况复杂的情况，为更好地提高车牌抓拍识别率，可根据场地实际情况选择使用内置或外置车牌识别摄像头。

3、为保证停车场整体系统持续、稳定、可靠的工作和供应商的持续服务能力，出入口控制机的控制板采用Linux操作系统，且控制主板必须由设备供应商自行开发、生产，不接受第三方通用兼容主板。

4、本项目中的停车场均为室外停车场，停车场内的硬件设备需达到规定的防水防尘等级；出入口控制机箱体应具备导水槽设计，同时须有专业防雨胶条，满足防水防尘要求。

5、出入口车牌识别一体机在车辆进、出时显示进出时间、收费金额等信息，同时可自定义语音播报。本项目户外停车场采用户外高亮LED显示屏，同时具备满位显示、剩余车位显示、广告宣传显示等功能。

6、本系统所有数据均为采购人所有，包括但不限于车牌信息、车主信息、经营数据、支付流水数据等，所有数据均不得转移，投标人及设备供应方等各方均不得取用。

7、监控设备必须为视频监控专业设备，有良好的图像采集能力，支持星光级照度、超宽动态、强光抑制功能，有良好的网络适应能力，在网络质量较差的时候也能获得流畅清晰的视频；有良好的可靠性，可在室外恶劣环境下长时间、稳定工作，具备抗环境干扰能力与防雷电浪涌能力。有良好的用户界面，支持网管、远程监测、远程操作、集中控制，提高故障发现、诊断能力与运维工作效率。要求提供及时发现系统和前端设备重大故障的技术方案和保障措施，要求于30分钟内发现并着手处置。

8、系统中的所有设备都要求防雷设计，电源、通讯接口要求防雷设计，立杆及基础必须符合防雷设计标准，防雷接地电阻必须在10Ω以下。网络箱里的设备必须按照设备要求进行可靠接地。

9、招标的设备所涉及的产品标准、规范，验收标准、规范，应符合国家有关条例及规范，如：如有新的标准应采纳新标准，如是国外相应标准应征得采购人认可。

（四）设计施工要求

1、中标供应商在中标后需根据采购人提供的初步施工图纸，对项目进行优化设计，并提供优化后的施工设计图，经采购人确认后方可进场施工，施工内容和质量必须不低于经采购人确认后的施工图内的内容要求，其中场地硬化及排水按照施工图进行。

2、必须在保护文物的前提下进行施工，不得有任何损害文物的行为，违者后果自负。具体施工时应进行文明施工，及时清理施工垃圾，施工时设置交通导向标志(反光标志)、施工人员穿戴反光背心等。本项目总价中包含安全措施和一切风险责任费用，投标方在工程供货、施工、安装、维护等过程中发生的安全问题均由投标方负责。

3、中标供应商需在施工现场自行解决取电问题，如用电审批手续需采购人配合，须提前向采购人申请配合事项，并经采购人同意。

4、停车场的施工及辅材部分均需满足所有停车场的实际需求，如验收过程中，发现有不符合使用需求的部分，中标单位需立即整改，否则本项目不予结算。

5、本项目中的“垃圾亭移位”、“绿化拆除清理”、“设施拆除整改”，采用单项价格包干形式，无论工艺和工程量是否有变化，均不调整上述项目的单项金额，供应商需充分考虑此项报价风险，合理报价。除上述提到的设施外，其余的均按实际工程量结算。

6、中标供应商提供的设备及配件，均需符合防水要求，并保证设备在使用过程中的安全问题，如因设备安全问题造成的责任，由中标供应商负责，采购人不负任何连带责任。且采购人有权因上述问题终止合同并追究中标供应商的相关责任。

7、中标供应商在施工完工后，需保证每个停车场都能满足消防部门的消防要求，并经采购人或采购人委托的第三方验收确认后方可交付使用。

8、施工过程要严格按照有关规范，杆件、网络箱安装整齐，走线规范、布线整洁，标签标识规范、美观、完整。杆件安装要整齐、美观，杆件要保持水平、牢固，整体强度能防御12级以上台风、8级以上地震。

9、点位竣工时要提供完整的基础资料，包括网络箱编号、摄像机类型、监控目标区域属性、设备清单、网络拓扑、现场照片以及所有相关账户的账号、密码、所有设备的IP地址等与本项目相关的所有资料。

10、投标人承诺本项目中的所有杆件未经招标人允许不安装其它与本项目无关设备。

▲11、本项目中的各停车场均为交钥匙工程，待所有停车场完成实施后按实结算形式(即合同总价=各项单位工程实际完成量*对应中标单价的累加金额)，总额不超合同总价。采购方不承担最终完成量达不到合同金额的责任，中标供应商应充分考虑该风险，合理报价。

（五）其他要求

1、交货前的招标人查验：

采购人有权在产品制造期间到中标人的生产现场查验产品及其部件，有权察看试验结果，采购人也可指派员或代理履行这种工厂查验，但这并不免除中标人应按合同履行其义务的责任。

2、送货、安装、调试；

（1）送货地点：按采购单位要求。

（2）质量标准：符合我国国家有关技术规范要求和技术标准。

（3）送货、调试过程中发生的费用由中标供应商负责。

（4）供应商应在投标文件中提出其送货调试过程中使用单位需配合的内容。

（5）中标人须派有相关工作经验的技术人员进行安装、调试，并负责现场安装过程中产品保护。

3、验收、交付；

（1）货物安装完成后，中标人须负责对全部货物的保护和清洁工作，直至货物验收合格交付使用为止。成品保护：验收合格后至使用单位接管之日止的成品保护工作由供方负责，相关费用由投标人在投标报价中综合考虑，如发生费用，采购人不予另行支付。

（2）采购人与中标人双方按照招标货物的技术要求及规范对全部货物进行验收。货物验收前，中标人应事先准备好验收文件并经采购人的确认，提供点位竣工时要提供完整的基础资料，包括网络箱编号、摄像机类型、监控目标区域属性、设备清单、网络拓扑、现场照片以及所有相关账户的账号、密码、所有设备的IP地址等与本项目相关的所有资料并提供强弱电布线图，如验收合格，双方代表人在验收文件上签字完成终交验收手续，正式交付使用。

（3）如第一次验收未合格，中标人应找出原因进行更正，并在第一次验收结束后7个工作日内进行再次验收，中标人应承担由此而产生的全部费用。如第二次验收仍未合格，采购人可拒绝接受全部货物，中标人负责赔偿一切损失。

4、技术培训；

（1）中标人须对采购方的技术人员及操作人员进行培训，使其能熟练地完成对设备的各项操作使用，培训费用应包含在投标总价内。投标人须在投标文件中提供详细的培训计划，包括培训内容、培训时间等。

（2）负责培训的人员应具备同类产品的从业经验。

5、质保及售后服务；

（1）维修点应具有生产厂家授权的售后服务资格，以处理所有的维修服务，维修人员需在接到维修电话后1小时内赶到现场，提供不间断的服务直到结束。维修点需提供足够的备件以适应维修需求。

（2）中标人须对合同中规定的全部货物提供至少三年的质保期，质保期内提供免费维修和保养，时间从验收通过、交付采购人正常使用之日起。如有外购货物，质保期应按具体产品制造商的质保规定执行，但最低不能少于三年，外购货物的质量问题也应由卖方负责解决。防撞柱、减速带、U型钢管拦车杆、停车场场内收费牌、警示牌、告示牌等如非人为破坏而在质保期内出现质量问题，供应商需配合采购人进行更换。

（3）在质保期内的工作应包括但不限于对所有货物常规检查、调整。具体的操作程序和内容须在投标文件质保及售后服务方案中说明。

（4）质保期内中标人须自行承担修理和替换任何由于产品自身的质量问题造成的损失及故障所产生的全部费用。

（5）免费质保期及售后服务要求：设备质保期按国家、厂商、行业标准执行，质保期由设备安装调试合格后开始计算。

▲（6）供应商需在投标文件中提供关于本项目中标并签订合同后10个工作日内在龙港市有服务网点或分支机构或合作网点以及常用易损件备件备品库的承诺书，并在中标后按承诺实行并提供详细方案。如未提供，将作为无效投标处理；如中标后未实行，采购人有权终止合同并没收履约保证金，重新组织招标。

▲（7）人员驻场服务：安排至少1名技术人员到停车公司驻场运维，提供7*24小时响应服务，接到采购人派送的故障工单后，1小时内响应，提供远程或现场处理停车场设备故障，并做好问题受理记录，对问题进行归纳总结和分析，对于需要返厂维修或者更换的设备，应及时告知停车公司相关管理部门，由停车公司负责更换采购，已确保故障解决的及时性，保证能够提供良好的、快速的、完善的运维服务。驻场运维人员遵守停车公司工作纪律。

（六）商务要求

1、供货周期：建设周期60 日历天，采购人发出开工通知之日起至建设完工并能交付正常使用止；每批停车场的建设顺序和需建设的停车场数量由采购人统筹安排，供应商需无条件配合。

2、履约保证金：

①、签订合同后7个工作日内，中标供应商须向采购人缴纳合同总额1％的履约保证金（转账或见索即付保函）。采购人提取履约保证金，但未达到解除合同条件的，中标人须在扣罚之日起15日历天内补齐合同履约保证金至合同款的1％。拒不缴纳补齐的，采购人有权扣罚全部履约保证金，并无条件解除合同。

②、履约保证金在合同条款约定期间内或者货物质量保证期内不予退还或者应完全有效，待质保期3年满后（具体以中标供应商投标时承诺的为准），无质量和服务问题，由采购人向中标供应商无息退还。

③、中标供应商如未按时交纳履约保证金，采购人有权解除合同并追究相关责任。

3、付款方式：在合同签订生效以及具备实施及付款条件后15个工作日内支付合同价款的40%为预付款（签订合同时，中标供应商明确表示无需预付款或者主动要求降低预付款比例的，采购单位可不适用前述规定）；整体项目建设完工通过初步验收采购人支付至合同价的75%；最终验收后支付至结算价的95%；在设备运行一年后，无存在质量问题且驻场人员符合招标文件要求的，支付剩余的款项。本项目按照实际建设所需的设备数量结算。供应商需根据付款进度提供对应金额的增值税专用发票。

- 第四部分  合同主要条款

说明：本合同格式仅供参考，以双方签订的最终合同为依据。

甲方：（采购人）

乙方：（中标供应商）

一、合同金额

本合同金额为人民币（大写）：___________________（¥）

二、承包内容

详见招标文件

三、技术资料

1.乙方应按招标文件规定的时间向甲方提供使用平台的有关技术资料。

2.没有甲方事先书面同意，乙方不得将由甲方提供的有关合同或任何合同条文、规格、计划、图纸、样品或资料提供给与履行本合同无关的任何其他人。即使向履行本合同有关的人员提供，也应注意保密并限于履行合同的必需范围。

四、知识产权

乙方应保证所提供的货物或其任何一部分均不会侵犯任何第三方的知识产权。

五、产权担保

乙方保证所交付的货物所有权完全属于乙方且无任何抵押、查封等产权瑕疵。

六、履约保证金与质量保证金

详见招标文件

七、质保期

1.质保期3 年（自交货验收合格之日起计）。

八、转包或分包

1.本合同范围的内容，应由乙方直接供应，不得转让他人供应；

2.除非得到甲方的书面同意，乙方不得将本合同范围的内容分包给他人供应；

3.如有转让和未经甲方同意的分包行为，甲方有权解除合同，没收履约保证金并追究乙方的违约责任。

九、完工期、地点

1.完工期：

2.地点：

十、货款支付：

1.付款方式：在合同签订生效以及具备实施及付款条件后15个工作日内支付合同价款的40%为预付款（签订合同时，中标供应商明确表示无需预付款或者主动要求降低预付款比例的，采购单位可不适用前述规定）；整体项目建设完工通过初步验收采购人支付至合同价的75%；最终验收后支付至结算价的95%；在设备运行一年后，无存在质量问题且驻场人员符合招标文件要求的，支付剩余的款项。本项目按照实际建设所需的设备数量结算。供应商需根据付款进度提供对应金额的增值税专用发票。

十一、税费

本合同执行中相关的一切税费均由乙方负担。

十二、技术培训及售后服务

12.1质保期内免费提供系统维护，简单问题可远程维护调试。对于必须派人现场解决的问题，保证在收到现场服务通知后二个工作日内响应前往现场解决。质保期后按市场价收取人工费用同样及时维保。

12.2本项目中标人负责对采购人提供技术培训，包括操作人员培训和管理维护人员培训。投标人应在投标文件中提出培训计划，计划包括培训类别、培训项目、人数、时间、地点及培训方式等详细内容，达到使相关人员熟练使用系统的目的。

十三、调试和验收

13.1须符合有关标准和规范。乙方负责总体施工，项目验收由项目实施医院、相关专业人员与供应商共同负责。

13.2安装完毕后，中标人应派遣有经验的工程技术人员与采购人一起进行平台的调试及试运行，中标人负责测试和调试所需的人员、工具、材料及一切费用，并填写测试报告交由采购人存档。如需采购人派有关人员配合，中标人在平台安装调试前三天提出需配合工作的人员、数量等计划书交与采购人，以便采购人提前作好准备，确保整个项目顺利进行。中标人须在安装结束前将测试和调试方法交与采购人，并经其同意后方可执行。

13.3运行后达到并符合合同要求，其中故障和隐患均已排除或解决，并使采购人满意，所有的技术资料等均已向采购人提交并被接受，验收视为合格，双方签署验收证书后，平台等才视为接受。若因中标人系统质量或安装技术问题导致验收不合格，中标人应及时予以处理，直至验收合格，期间发生的一切相关费用由中标人承担，采购人保留向中标人索赔的权利。

13.4中标人在调试和验收期间应采取严格的安全措施，承担由于自身原因所造成的事故责任及其发生的一切费用，服务期间若发生安全事故，由中标单位承担，与采购人无关。

13.5 中标人安排至少1名技术人员到停车公司驻场运维，提供7*24小时响应服务，接到采购人派送的故障工单后，1小时内响应，提供远程或现场处理停车场设备故障，并做好问题受理记录，对问题进行归纳总结和分析，对于需要返厂维修或者更换的设备，应及时告知停车公司相关管理部门，由停车公司负责更换采购，已确保故障解决的及时性，保证能够提供良好的、快速的、完善的运维服务。驻场运维人员应遵守停车公司工作纪律。若不能遵守停车公司工作纪律或未及时响应的，发现一次扣罚1000元；若中途驻场人员撤离现场的，则扣除合同价的3%作为违约金且采购人有权提取全部的履约保证金。

十四、违约责任

除不可抗力外，如乙方发生不能按期提供服务等情况，应及时以书面形式通知对方。双方应本着友好的态度进行协商，妥善解决。如协商无效，按下列规定处以罚金。

1）逾期提供服务

乙方逾期完成，应向甲方偿付违约金，每逾一周违约罚款按合同总价的0.5%计收，直至交货为止。（一周按7天计算，不足一周按一周计算）

2）逾期交货的违约赔偿最高限额为合同总价的8%，如违约金达到最高限额时乙方仍不能交货，买方可考虑终止合同。

十五、不可抗力事件处理

1.在合同有效期内，任何一方因不可抗力事件导致不能履行合同，则合同履行期可延长，其延长期与不可抗力影响期相同。

2.不可抗力事件发生后，应立即通知对方，并寄送有关权威机构出具的证明。

3.不可抗力事件延续一百二十天以上，双方应通过友好协商，确定是否继续履行合同。

十六、争议的解决

双方在执行合同中所发生的一切争议，通过协商解决。如协商不成，由温州仲裁委员会按该会仲裁规则裁决。

十七、合同生效及其它

1.合同经双方法定代表人或授权代表签字并加盖单位公章后生效。

2.合同执行中涉及采购资金和采购内容修改或补充的，须经财政部门审批，并签书面补充协议报政府采购监督管理部门备案，方可作为主合同不可分割的一部分。

3.本合同未尽事宜，甲乙双方协商一致可以另行签订补充协议解决，或者遵照《中华人民共和国合同法》有关条文执行。

4.本合同正本一式 六 份，具有同等法律效力，甲乙双方各执二份，代理机构及财政局各执一份。

甲方：（盖章）               　    乙方：（盖章）

授权代表（签字）：　　　　　　     授权代表（签字）：

联系电话：　　　　　　　　　　     联系电话：

传  真：                           传  真：

地  址：                           地 址：

邮  编：                           邮  编：

开户银行：                         开户银行：

帐  号：                           帐  号：

日  期：                           日  期：

- 第五部分  应提交的有关格式范例

《招标文件》提供格式的，投标单位应参照格式制作，未提供格式的，请各投标单位自行拟定格式（加盖公章并由法人或其授权代表签字）。

龙港市智能停车场（七期）建设采购项目

投标文件

招标编号：

供应商名称（盖章）：

法定代表人或授权代表（签字或盖章）：

时间：  年  月  日   时   分

开标时启封

### 附件一 具有独立承担民事责任能力的证明材料

企业法人营业执照

资格要求：具有独立承担民事责任能力 证明材料：企业营业执照（提供复制件加盖供应商公章）或供应商为依法允许经营的事业单位的，应提交事业单位法人证书（提供复制件加盖供应商公章） 备注：金融、保险、通讯等特定行业的全国性企业所设立的区域性分支机构，以及个体工商户、个人独资企业、合伙企业参加本项目投标的，除上述提供自身企业营业执照外，还须提供总公司（总机构）授权书或房产权证或其他有效财产证明材料（提供复制件加盖供应商公章）。

附件二

供应商参与国企采购活动投标资格声明函

| 项目名称 |  |
| --- | --- |
| 项目采购编号 | LGCG2025169 |
| 时 间 | 投标截止时间： |
| （一）根据《龙港市市属国有企业采购管理办法（试行）》的通知第十二条规定： 1．具有独立承担民事责任的能力； 2．具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度； 3．具有履行合同所必需的设备和专业技术、售后保障等能力； 4．有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录； 5．参加采购、招投标等活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录、严重失信行为和行贿记录； 6.法律、行政法规规定的其他条件。 （二）根据财政部与有关部门联合签署了《关于对重大税收违法案件当事人实施联合惩戒措施的合作备忘录》(发改财金〔2014〕3062号)、《失信企业协同监管和联合惩戒合作备忘录》(发改财金〔2015〕2045号)、《关于对违法失信上市公司相关责任主体实施联合惩戒的合作备忘录》(发改财金〔2015〕3062号)、《关于对失信被执行人实施联合惩戒的合作备忘录》(发改财金〔2016〕141号)、《关于对安全生产领域失信生产经营单位及其有关人员开展联合惩戒的合作备忘录》(发改财金〔2016〕1001号)，依法限制相关失信主体参与国企采购活动。我单位承诺不存在上述文件规定依法限制参与国企采购的情况。 （三）我单位承诺没有被各地、各级财政部门限制参加国企采购活动。 （四）我单位承诺参与本项目政府采购活动3年内没有其它重大违法记录（重大违法记录，是指供应商因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚）。 本公司所提交的本声明和陈述均是真实的、准确的。若与真实情况不符，本公司愿意承担由此而产生的一切后果。我方提供了全部能提供的资料和数据，我们同意遵照贵方要求出示有关证明文件。 |  |
| 供应商名称（盖章）： |  |
| 法定代表人或授权代表（签字或盖章）： |  |
| 签署日期： |  |

## 附件三

近三年内在经营活动中没有重大违法记录的声明函

龙港市交通发展智能停车服务有限公司：

我单位参加本次国企采购活动前三年内在经营活动中没有重大违法记录（没有因违法经营受到刑事处罚，没有被责令停产停业、被吊销许可证或者执照、被处以较大数额罚款等行政处罚，没有因被列为失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件而被限制参加国企采购，没有因违法经营被禁止参加国企采购活动的期限未满情形）,特此声明。若在本次国企采购活动过程中发现我单位近三年内在经营活动中有重大违法记录,我单位将无条件退出本项目的投标,并承担因此引起的一切后果。

我单位及法定代表人参加本次国企采购活动前三年内不存在行贿犯罪档案记录，若在本次国企采购活动过程中发现我单位及人员隐瞒事实,存在行贿犯罪档案记录，我单位将无条件退出本项目的投标,并承担因此引起的一切后果。

投标供应商（盖章）：

法定代表人或授权代表人签字（或盖章）：

日 期：

附件四

与参加本次项目同一合同项下国企采购活动的其他供应商不存在单位负责人为同一人或者直接控股、管理关系的承诺函

龙港市交通发展智能停车服务有限公司：

我方郑重承诺，我方此次参加龙港市智能停车场（七期）建设采购项目的投标，与参加本次项目同一合同项下国企采购活动的其他供应商不存在单位负责人为同一人或者直接控股、管理关系。如有虚假或隐瞒，愿意承担一切后果。

特此承诺！

投标供应商（盖章）：

法定代表人或授权代表（签字或盖章）：

日期：    年   月    日

附件五

投  标  函

龙港市交通发展智能停车服务有限公司：

（供应商全称）授权 （授权代表名称）（职务、职称）为授权代表，参加贵方组织的招标的有关活动，为此：并对项目（采购项目名称）进行投标。

1、提供供应商须知规定的全部投标文件。

2、保证遵守采购文件中的有关规定和收费标准。

3、保证忠实地执行采购人、中标供应商双方所签的合同，并承担合同规定的责任义务。

4、我方承诺如中标，本投标文件至本项目合同履行完毕止均保持有效，本投标人将按“招标文件”及国企采购法律、法规的规定履行合同责任和义务。

5、供应商已详细审查全部招标文件，包括招标文件补充文件（如果有的话）。我方完全理解并同意放弃对这方面有不明及误解的权力。如果招标文件有相互矛盾之处，我方同意按采购人的理解处理。

6、利益冲突：近三年内直至目前，我单位与本项目的采购人、招标代理机构没有任何的隶属关系。

7、我单位没有被浙江省财政厅、温州市财政局及本项目所在地的国企采购管理部门限制参加投标。

8、愿意向贵方提供任何与该项投标有关的数据、情况和技术资料，完全理解贵方不一定接受最低价的投标或收到的任何投标。

9、投标文件自响应截止之日起90天内有效。

10、与本投标有关的一切往来通讯请寄：

地址：

邮编：                电话：               传真：

投标供应商（盖章）：

法定代表人或授权代表人（签字或盖章）：

日期：

注：不提供本函做无效投标处理。

附件六（一）

开标一览表

项目名称：

项目编号：

| 序号 | 项目名称 | 报价(元) | 供货期 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  | 大写： 小写： |  |  |

注：1、报价一经涂改，应在涂改处加盖单位公章或者由法定代表人或授权委托人签字或盖章，否则响应无效。

2、投标人所投报价超过最高限价（含分项报价和总价）的将被视为无效报价。

3、不提供此表格的将视为没有实质性响应招标文件。

投标供应商（盖章）：

法定代表人或授权代表人（签字或盖章）：

日期：

附件六（二）

报价明细表（报价明细表中内容须与采购文件第27页“2、设备总清单”一致，供应商可自行调整）

| 序号 | 项目内容 | 单位 | 数量 | 投标单价（元） | 投标合价（元） | 响应品牌 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一、硬件部分 |  |  |  |  |  |  |
| 1 | ETC读写器 | 个 | 9 |  |  |  |
| 2 | 车牌识别相机 | 台 | 18 |  |  |  |
| 3 | 车牌识别辅助相机 | 台 | 4 |  |  |  |
| 4 | 车辆道闸 | 台 | 16 |  |  |  |
| 5 | 雷达 | 个 | 16 |  |  |  |
| 6 | 地感 | 个 | 32 |  |  |  |
| 7 | 安全岛2.0*0.5 | 个 | 10 |  |  |  |
| 8 | 安全岛0.5*0.5 | 个 | 4 |  |  |  |
| 9 | etc立杆 | 个 | 9 |  |  |  |
| 10 | 剩余车位显示屏 | 个 | 9 |  |  |  |
| 11 | 8口交换机 | 个 | 9 |  |  |  |
| 12 | 停车场场内收费牌、警示牌、告示牌等 | 个 | 46 |  |  |  |
| 13 | 防撞柱 | 个 | 120 |  |  |  |
| 14 | 抱杆箱 | 个 | 8 |  |  |  |
| 15 | 400万全彩筒型网络摄像机 | 个 | 53 |  |  |  |
| 16 | 监控支架 | 个 | 61 |  |  |  |
| 17 | 400万全彩警戒球机 | 个 | 8 |  |  |  |
| 18 | POE交换机（8口） | 个 | 12 |  |  |  |
| 19 | 监控立杆（安装另计） | 个 | 61 |  |  |  |
| 20 | 可视化紧急报警盒 | 个 | 8 |  |  |  |
| 21 | 网络箱（大） | 米 | 8 |  |  |  |
| 22 | 减速带 | 个 | 54 |  |  |  |
| 23 | 高速护栏 | 米 | 245 |  |  |  |
| 24 | U型钢管 | 个 | 152 |  |  |  |
| 25 | 照明路灯+8 米杆子 （含线路） | 个 | 7 |  |  |  |
| 26 | 照明LED路灯 | 个 | 59 |  |  |  |
| 27 | 路由器 | 个 | 8 |  |  |  |
| 28 | 监控级硬盘（8T） | 个 | 24 |  |  |  |
| 29 | 万兆光模块 | 个 | 2 |  |  |  |
| 二.施工及辅材部分 |  |  |  |  |  |  |
| 1 | etc安装调试 | 个 | 9 |  |  |  |
| 2 | 车牌识别相机设备安装调试 | 台 | 18 |  |  |  |
| 3 | 辅助相机安装调试 | 台 | 4 |  |  |  |
| 4 | 车位剩余显示屏安装调试 | 台 | 9 |  |  |  |
| 5 | 监控设备安装调试 | 个 | 80 |  |  |  |
| 6 | 监控杆基础建设 | 个 | 80 |  |  |  |
| 7 | 开挖及修复管道沟孔坑 | 米 | 1070 |  |  |  |
| 8 | 管线及套管 | 米 | 2496 |  |  |  |
| 9 | 网络费用 | 套 | 8 |  |  |  |
| 10 | 服务器续费 | 项 | 1 |  |  |  |
| 11 | 垃圾清运 | 个 | 8 |  |  |  |
| 12 | 车位划线 | 个 | 380 |  |  |  |
| 13 | 地面标识 | 个 | 49 |  |  |  |
| 14 | 设施拆除整改 | 项 | 6 |  |  |  |
| 15 | 绿化拆除清理 | 项 | 2 |  |  |  |
| 16 | 垃圾亭移位 | 项 | 1 |  |  |  |
| 三、场地硬化及排水 |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 混凝土路面硬化 | m2 | 2993 |  |  |  |
| 2 | 场地平整清理碾压 | m2 | 2993 |  |  |  |
| 3 | 土方开外外运消纳处置 | m3 | 1775 |  |  |  |
| 4 | 现状路面拆除 | m2 | 440 |  |  |  |
| 5 | 排水管DN250 | m | 115 |  |  |  |
| 6 | 排水管DN250 | m | 152 |  |  |  |
| 7 | 雨水检查井φ700 | 座 | 11 |  |  |  |
| 8 | 雨水口680*380 | 座 | 24 |  |  |  |
| 投标总价（元） |  |  |  |  |  |  |

投标供应商（盖章）：

法定代表人或授权代表人（签字或盖章）：

年    月    日

注：1.《报价明细表》和《设备响应情况表（格式自拟）》为《报价一览表》的报价明细表，如有缺项、漏项，视为投标报价中已包含相关费用，采购人无需另外支付任何费用。

2.“报价明细表”中的报价合计应与“报价一览表”中的总报价相一致，不一致时，以报价一览表为准。

3.本表中所附的设备规格和参数必须明确，招标文件中明确要求定制的除外。

▲4.投标报价是履行合同的最终价格，全部费用包含但不仅限于设备、现场勘察费、运输及运输保险费、装车费、卸车费、专用工具及备品备件费、仓储费及保管费、售后服务费、验收费、人工工费（含保险、高温补贴、餐旅费等）、税费、政策性文件规定及合同包含的所有风险、责任等各项全部费用应计入投标总价（或由中标供应商承担的其他费用）等全部工作所需的一切费用，以及中标后中标单位因本项目合同履行产生的税金、人工、管理、合理利润、采购代理费等一切成本及费用。

附件七（一）

中小企业声明函（如有）

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46 号）的规定，本公司（联合体）参加（单位名称）的（项目名称）采购活动，提供的货物全部由符合政策要求的中小企业制造。相关企业 （含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：

1. （标的名称） ，属于（采购文件中明确的所属行业）行业；制造商为（企业名称），从业人员  人，营业收入为  万元，资产总额为  万元，属于 （中型企业、小型企业、微型企业）；

2. （标的名称） ，属于（采购文件中明确的所属行业）行业；制造商为（企业名称），从业人员  人，营业收入为  万元，资产总额为  万元，属于 （中型企业、小型企业、微型企业）；

……

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（盖章）：

日 期：

  - 从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

  - 中小微型企业划分标准参照国家统计局印发的《统计上大中小微型企业划分办法（2017）》。

  - 供应商对声明内容的真实性负责，声明函内容不实的，属于提供虚假材料谋取中标、成交，依照《中华人民共和国政府采购法》等国家有关规定追究相应责任。

附件七（二）

残疾人福利性单位声明函（如是）

本单位郑重声明，根据《财政部民政部中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加    （项目名称）（项目编号）采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（盖章）：

日期：

附件七（三）

监狱企业声明函（如有）

本单位郑重声明，根据《财政部、司法部关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库[2014]68号）的规定，本单位为符合条件的监狱企业，且本单位参加（采购单位名称）单位的（采购项目名称）项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他监狱企业单位制造的货物（不包括使用非监狱企业注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

单位名称（盖章）：

日  期：

注：（1）监狱企业证明文件：省级或以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件。（2）如果提供其他监狱企业制造的货物，还须同时提供该企业为监狱企业的证明文件。

不符合规定的，无需提供。

附件八（一）

商 务 偏 离 表

| 序 号 | 内容 | 招标文件规范要求 | 投标文件 对应规范 | 备 注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

投标供应商（盖章）：

法定代表人或授权代表人（签字或盖章）：

日期：

- 附件八（二）

技术偏离表

| 序 号 | 内容 | 招标文件规范要求 | 投标响应（逐条 对应） | 偏离说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

投标供应商（盖章）：

法定代表人或授权代表人签字（或盖章）：

日 期：

附件九

法定代表人授权书

龙港市交通发展智能停车服务有限公司：

本授权委托书声明：我   （法定代表人姓名）   系   （供应商名称）  的法定代表人，现授权委托  （授权代表姓名，授权代表身份证号码）  为我单位法定代表人授权代表，参加贵处组织的  （招标项目名称，项目编号）  项目投标，全权处理本次招投标活动中的一切事宜，我承认授权代表全权代表我所签署的本项目的投标文件的内容。

授权代表无转授权，特此授权

详细通讯地址：              邮政编码：

电话：                      传真：

供应商：                                  （盖章）

法定代表人：                        （签字或盖章）

授权委托日期：   年  月  日

授权代表身份证复印件与影印件粘贴处

附件十

供应商情况声明

1. 名称及概况：

（1）投标供应商名称：

（2）总部地址：

传真/电话号码：

（3）成立或注册日期：

（4）实收资本：

（5）近期资产负债表（到年月日止）

1）固定资产：

2）流动资产：

3）长期负债：

4）流动负债：

5）净值：

（6）主要负责人姓名：

2．企业生产设备及规模：

3. 企业人员情况：

职工（在职）人数人，其中技术人员人，

- 近三年的年营业总额

5. 我单位近三年内，在经营活动中没有重大违法记录，特此承诺。若招标采购单位在本项目采购过程中发现我单位近三年内在经营活动中有重大违法记录，我单位将无条件地退出本项目的招标，并承担因此引起的一切后果。

兹证明上述声明是真实、正确的、并提供了全部能提供的资料和数据，我们同意遵照贵方要求出示有关证明文件。

投标供应商名称                               （电子签章）

法定代表人姓名和职务

授权代表人（签字）

签字日期

电子邮件

6. 投标供应商有效营业执照副本和税务登记证（复印件，加盖单位电子签章）

7．投标供应商资格、资质及招标文件要求提供的资格证明、证书（复印件，加盖单位电子签章）

附件十一

- 拟派项目负责人（技术负责人）情况表

| 姓名 |  | 近3年业绩及承担的主要工作情况（曾担任项目负责人的项目应列明细） |
| --- | --- | --- |
| 性别 |  |  |
| 年龄 |  |  |
| 职称 |  |  |
| 毕业时间 |  |  |
| 所学专业 |  |  |
| 学历 |  |  |
| 从业年限 |  |  |
| 证书编号 |  |  |
| 其他资质情况 |  |  |
| 联系电话 |  |  |

注：须随表提交相应的证书复印件

投标供应商（盖章）：

法定代表人或授权代表人签字（或盖章）：

日 期：

（二）项目小组人员情况表

| 序号 | 姓名 | 性别 | 年龄 | 学历 | 专业 | 职称 | 本项目中的职责 | 安排上岗起止时间 | 从事专业年限 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

注：一旦我单位中标，将实行项目负责人负责制，并配备上述项目机构人员。我方保证上述填报内容真实，若不真实，愿按有关规定接受处理。

投标供应商（盖章）：

法定代表人或授权代表人（签字或盖章）：

日 期：   年    月    日

附件十二

随机备品、备件、专用工具清单

项目名称：                                                 项目编号：

| 序号 | 设备/工器具名称 | 型号规格 | 品牌/产地 | 数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

附注：1. 本表所列为供应商拟投入的设备及工具。

- 2.此表仅提供了表格形式，供应商应根据需要准备足够数量的表格来填写。

投标供应商（盖章）：

法定代表人或授权代表（盖章或签字）：

日期：

附件十三

项目业绩一览表

项目编号：

| 用户名称 | 地址、联系电话 | 合同起止时间 | 合同金额 （万元） | 服务内容 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

附注：1. 供应商可按此表格式复制，后附证明资料。

投标供应商（盖章）：

法定代表人或授权代表（签字或盖章）：

日期：

附件十四

项目方案说明（自行编制）

项目名称：

项目编号：

注明：以上内容格式不限

投标供应商（盖章）：

法定代表人或授权代表（签字）：

日期：

附件十五

一、安装、实施、验收标准和方案

二、 售后服务措施及承诺：投标方应明确说明产品质量保证承诺及此次投标的服务策略,提供此次产品供货、安装、调试的服务计划（售后服务内容、等级、相关服务指标、售后服务组织机构及人员安排情况及其联络信息）（附表）

售后服务措施及承诺表

采购单位：                                                    项目编号：

| 质 量 保 证 承 诺 |  |
| --- | --- |
| 售 后 服 务 承 诺 |  |
| 其 他 |  |

注：包括质量保证期内和质量保证期外的售后服务措施及承诺。

投标供应商（盖章）：

授权代表人或法定代表人（签字或盖章）：

日    期：

- 第六部分   评标办法

一、 评标原则

为最大限度地保护当事人的权益，评标委员会应严格按照招标文件的技术、商务要求，对投标文件进行综合分析、对比、评价，编制评标报告。评标人员必须严格遵守保密规定，不得泄漏评标的有关情况，不得索贿受贿，不得接受吃请和礼品，不得参加影响公正评标的有关活动。投标人不得以任何方式干扰招投标工作的进行，一经发现其投标文件将被拒绝。对落标单位，评标委员会不作任何落标解释。

评标应遵循公平、公正、科学、择优的原则推荐备选中标人。

二、评标组织

评标工作由采购机构组建的评标委员会负责，评标过程由有关部门负责指导监督。评标委员会由采购人的代表和有关专家组成，成员人数为五人或五人以上单数。

三、评标办法

1、本项目采用综合评分法，总分为100分，其中商务、技术70分，价格分30分。

2、商务、技术评标细则（70分）

| 序号 | 评分内容 | 分值 | 评分标准说明 |
| --- | --- | --- | --- |
| 资信部分（17分） |  |  |  |
| 1 | 投标人综合实力 | 4 | 供应商具有质量管理体系认证证书、职业健康安全管理体系认证证书、环境管理体系认证证书、信息安全管理体系认证证书进行打分； 每具有1项证书得1分，本项最高得4分，上述证书须在有效期内，提供证书复印件加盖公章，不提供不得分。 |
| 2 | 网络资源 | 2 | 投标人提供自有光纤链路资源得2分，租赁光纤链路资源得1分。须提供自有的证明材料或针对本项目租赁意向协议（格式自拟），加盖公章，不提供不得分。 |
| 3 | 项目业绩 | 3 | 投标人提供自2022年1月1日以来的同类业绩，每个业绩得1分，此项最高得3分。（需提供合同复印件并加盖投标人公章，不提供不得分） |
| 4 | 项目组人员情况 | 8 | 1、投标人拟派项目负责人（一名）具有系统架构设计师、软件设计师、通信工程师、系统分析师、高级信息系统项目管理师，提供一个得1分，提供三个及以上得3分；不提供不得分。 2、技术负责人具有数据库系统工程师（中级或中级以上）、网络工程师、IT服务工程师、信息安全工程师、传输与接入专业通信专业技术人员，提供一个得1分，提供三个及以上得3分；不提供不得分。 3、根据供应商提供的项目组团队人员专业证书资质是否符合本项目采购需求进行评审，完全符合采购需求得2-1.4分；基本符合采购需求得1.4-0.8分；部分符合采购需求得0.8-0分。 注：以上人员需提供相关证书复印件加盖公章及在投标单位缴纳的近三个月（含）以上的本单位社保证明，否则不予给分。 |
| 技术部分（53分） |  |  |  |
| 5 | 实施方案 | 5 | 投标人针对本项目应自行安排现场勘察，并提供各系统的点位布置图、总体网络布置图及现场勘查情况，根据各投标人提供图纸的合理性、可执行性、详细程度进行打分。 1、监控头及出入口点位布置平面图0-2分 2、总体网络线路布置图0-2分 3、实际效果图0-1分 |
|  |  | 2 | 根据投标人提供的功能设计方案对本项目的采购需求满足程度，存在的缺陷或风险、能够达到的最佳运行效率等进行评分（0-2分）。 |
|  |  | 2 | 施工安排：根据供应商响应的施工工期、施工计划、安全保证措施等施工方案进行评分。（0-2） |
|  |  | 1 | 根据投标人拟投入本项目的施工设备和车辆设备等对项目质量和进度的满足性进行评分。（0-1） |
|  |  | 1 | 根据投标人现场施工工艺、施工现场收尾处理方案等进行打分（以上内容须投标人提供已完成的施工项目现场照片作为佐证，以便评审委员会进行参考打分）。（0-1） |
| 6 | 投标产品符合程度 | 21 | 根据供应商响应的配置及技术参数和招标文件的符合程度进行评分。招标文件中带★指标的，每负偏离一项扣0.5分；最高15分，扣完为止。招标文件参数表中未带★指标的，每负偏离一项扣0.25分，总分18分，扣完为止。 投标单位必须保证提供资料和数据的真实性，主要产品需提供生产厂商对本项目的质保证明。如查实有任一投标产品技术参数有造假行为，将取消其中标人资格。（存在偏离的参数必须在《技术偏离表》中体现，否则影响评审结果由供应商自行负责） |
|  |  |  | 根据供应商响应的设备具有的市场知名度、市场定位是否准确、核心竞争力等综合情况进行评审。完全符合采购需求得3-2分；基本符合采购需求得2-1分；部分符合采购需求得1-0分。（根据供应商提供的设备响应情况表及相关的证明资料加盖供应商公章） |
| 7 | 现场演示 | 10 | 评标委员会根据投标人对采购人的需求是否熟悉、分析是否合理、系统功能实现是否全面、科学、合理，进行评分。重点考查功能如下： 1、发生以下情况时如何解决应产生推送给管理平台的报警信息（可增加其它故障情况报警信息）：（1）当未经正常操作而使出入口道闸异常开启时；（2）当通讯网络发生故障时（0-2分） 2、车辆道闸具有断电、断网自动抬杠功能（可用视频演示）（0-4分） 3、移动支付平台功能演示（0-2分） 4、停车场管理系统平台功能演示（0-2分） 注：（1）投标供应商录制本次项目演示视频，并制作成U盘，投标人应于投标截止时间之前将投标文件密封以邮寄(建议采用EMS或顺丰)的方式送达至龙港市龙金首府5幢1单元201，收件人：许女士，联系电话13757897701，请寄件人在邮件外包装注明投标项目名称，投标供应商名称，被授权人姓名及联系电话,接收邮寄快递包裹的时间为工作日9:00-17:00，邮寄以签收时间为准，逾期送达或未按照招标文件要求密封将予以拒收。 （2）也可现场递交U盘，投标人应于投标截止时间之前递交至龙港市公共资源交易中心开标室，现场递交，应即交即走。 （3）要求视频演讲时间控制在10分钟内。 # （4）请自行检查是否刻录成功，若评审现场无法读取视为0分。 |
| 8 | 项目安装、调试、验收方案 | 4 | 根据供应商根据本项目提供的供货、调试、技术、验收的具体方案、措施的科学性、合理性、完性进行评分。方案措施科学、合理得4-3分；基本科学、合理得2-1分；部分欠缺得1-0分。 |
| 9 | 售后服务 | 4 | 根据项目的售后服务方案、售后服务承诺（含售后服务期的延长）、响应时间、响应程度、培训及技术指导以及服务承诺落实的保障措施、服务期内外的免费技术支持和保障措施（除采购需求规定以外内容）的合理性、完整性、服务能力等综合情况。方案措施科学、合理得4-3分；基本科学、合理得3-1分；部分欠缺得1-0分。 |
| 10 | 运维及培训 | 3 | 根据投标人提交的日常运营管理方案、措施和制度及日常设备检修、维护规程、应急抢修措施，培训计划等由评标委员会进行评分。方案及措施合理可行得3-2分、方案及措施基本合理可行得2-1分、方案及措施部分合理可行得1-0分。 |

注：上述资料若核实后有涉假的，将直接废标，并上报有关部门纳入诚信管理系统。

3、商务、技术分=评标委员会所有成员评分合计数/评标委员会组成人员数

4、价格分（30分）采用低价优先法计算，即满足招标文件要求且投标价格最低的投标报价为评标基准价，其他投标供应商的价格分按照下列公式计算：

价格分=（评标基准价/投标报价）×30%×100

5、投标供应商评标综合得分=价格分+商务、技术分

注：以上所涉及的证明材料，需提供扫描件，未提供的不得分。

报价是中标的一个重要因素，但最低报价不是中标的唯一依据。

注：根据财政部、工业和信息化部制定的《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号），对小型或微型企业的投标报价给予10%的扣除，并用扣除后的价格计算价格评分。同时符合以下所有要求的投标人被认定为小型、微型企业：

（1）投标人按照《关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业〔2011〕300号）的所属行业规定为小型、微型企业【注：按《关于印发中小企业划型标准规定的通知》规定提供《中小企业声明函》】。

（2）监狱企业视同小微企业，参加本项目投标的，享受小微企业同等的价格扣除。【注：提供《监狱企业声明函》】。

（3）残疾人福利性单位参加投标【提供《残疾人福利性单位声明函》】，视为小型、微型企业，享受小微企业政策扶持。