萧山区尚德实验学校智慧校园2期设施设备采购项目

公开竞争文件

交易编号：萧开企采（2025）47号

交易发起人：杭州萧山经济技术开发区国有资产经营有限公司

代理机构：浙江越锋项目管理有限公司

二〇二五年七月

目  录

第一部分      交易公告

第二部分      响应人须知

第三部分      交易需求

第四部分      交易办法

第五部分      拟签订的合同文本

第六部分      应提交的有关格式范例

- 第一部分 交易公告

一、基本情况

交易编号：萧开企采（2025）47

交易名称：萧山区尚德实验学校智慧校园2期设施设备采购项目

预算金额(元）：1246675

最高限价(元）：1246675

交易需求：萧山区尚德实验学校智慧校园2期设施设备采购项目，1批。详见交易需求。

合同履约期限：详见公开竞争文件

本项目接受联合体：（  ）是；（√）否。

二、申请人的资格要求

1、具有独立承担民事责任的能力；

2、具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

3、具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；

4、有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

5、参加交易活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；

6、法律、行政法规规定的其他条件；

7、本项目的特定资格要求：无；

8、本项目不接受联合体参与（潜在响应人能独立完成本项目）。

三、获取公开竞争文件

时间：/至2025年7 月17日，每天上午00:00至12:00 ，下午12:00至23:59（北京时间，线上获取法定节假日均可）

地点（网址）：乐采云平台（https://www.lecygov.cn/）

方式：响应人登录乐采云平台https://www.zcygov.cn/在线申请获取公开竞争文件（进入“项目采购”应用，在获取采购文件菜单中选择项目，申请获取公开竞争文件）。

售价（元）：0

四、提交响应文件截止时间、交易时间和地点

提交响应文件截止时间：2025年 7月17日9点00分（北京时间）

交易地点（网址）：乐采云平台（https://www.lecygov.cn/）

交易时间：2025年7 月17日9点00分

交易地点（网址）：乐采云平台（https://www.lecygov.cn/）

五、其他补充事宜

1、响应人认为公开竞争文件使自己的权益受到损害的，可以自获取公开竞争文件之日起3天内，以书面形式向交易发起人和代理机构提出异议。异议响应人对交易发起人、代理机构的答复不满意或者交易发起人、代理机构未在规定的时间内作出答复的，可以在答复期满后10日内向基层交易监督机构提出投诉。

2、其他事项：电子交易的说明：①电子交易：本项目以数据电文形式，依托“乐采云平台（www.zcygov.cn）”进行交易活动，不接受纸质响应文件；②交易准备：注册账号--点击“商家入驻”，进行政府采购供应商资料填写；申领CA数字证书---申领流程详见“浙江政府采购网-下载专区-电子交易客户端-CA驱动和申领流程”；安装“政采云电子交易客户端”----前往“浙江政府采购网-下载专区-电子交易客户端”进行下载并安装；③公开竞争文件的获取：使用账号登录或者使用CA登录政采云平台；进入“项目采购”应用，在获取采购文件菜单中选择项目，获取公开竞争文件；④响应文件的制作：在“政采云电子交易客户端”中完成“填写基本信息”“导入响应文件”“标书关联”“标书检查”“电子签名”“生成电子标书”等操作；⑤交易发起人、代理机构将依托政采云平台完成本项目的电子交易活动，平台不接受未按上述方式获取公开竞争文件的响应人进行交易活动； ⑥对未按上述方式获取公开竞争文件的响应人对该文件提出的异议，交易发起人或代理机构将不予处理；⑦不提供公开竞争文件纸质版；⑧响应文件的传输递交：响应人在响应截止时间前将加密的响应文件上传至乐采云平台；⑨响应文件的解密：响应人按照平台提示和公开竞争文件的规定在半小时内完成在线解密。通过“乐采云平台”上传递交的响应文件无法按时解密，视为响应文件撤回；⑩具体操作指南：详见政采云平台“服务中心-帮助文档-项目采购-操作流程-电子交易-政府采购项目电子交易管理操作指南-供应商”。

六、对本次交易提出异议、投诉，请按以下方式联系

1、交易发起人信息

名称：杭州萧山经济技术开发区国有资产经营有限公司

地址：杭州市萧山区市心北路99号

项目联系人（询问）：何严佳仪

项目联系方式（询问）：0571-82107537

2、代理机构信息

名称：浙江越锋项目管理有限公司

地址：杭州市萧山区旺角城金座1幢26楼

项目联系人（询问）：陆先生

项目联系方式（询问）：15356114982

质疑联系人：楼喆

质疑联系方式：18069844756

3.采购监督管理部门：

名称：开发区财政局

地址：杭州市萧山区市心北路99号

联系人：王先生

监督投诉电话：0571-82838922

若对项目电子交易系统操作有疑问，可登录政采云（https://www.zcygov.cn/），点击右侧咨询小采，获取采小蜜智能服务管家帮助，或拨打政采云服务热线95763获取热线服务帮助。

CA问题联系电话（人工）：汇信CA 400-888-4636；天谷CA 400-087-8198。

- 第二部分 响应人须知

前附表

| 序号 | 事项 | 本项目的特别规定 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 项目属性 | （√）A货物类。核心产品为： 轻智能人脸抓拍机。 （ ）B服务类。 |
| 2 | 采购标的对应的中小企业划分标准所属行业 | （ ）A适用。 （√）B不适用。 |
| 3 | 是否允许采购进口产品 | （√）本项目不允许采购进口产品。 |
| 4 | 分包 | （√）B不同意分包。 |
| 5 | 开标前答疑会或现场考察 | （√）A不组织。 |
| 6 | 样品提供 | （√）A不要求提供。 |
| 7 | 现场讲解 | 1）在评标时安排每个投标人进行方案讲解演示。每个投标人时间不超过15分钟，讲解次序以投标文件解密时间先后次序为准，讲解演示人员不超过3人。讲解演示结束后按要求解答评标委员会提问。 方式：交易中心现场讲解演示。现场讲解地点为杭州市萧山区信息港七期4号楼2楼，讲解演示所用电脑等设备由投标人自备。现场讲解演示人员须提供投标人的授权书（见附件格式，法人代表请携带身份证复件及营业执照复印件）、身份证，否则不得讲解演示。讲解签到时间为开标当天8:30-9:00。 注：因投标人自身原因导致无法演示或者演示效果不理想的，责任自负。 |
| 8 | 响应人应当提供的资格证明文件 | （1）资格证明文件：见公开竞争文件第二部分10.1。 响应人未提供有效的资格证明文件的，视为响应人不具备公开竞争文件中规定的资格要求，交易无效。 |
| 9 | 报价要求 | 有关本项目实施所需的所有费用（含税费）均计入报价。交易一览表（报价表）是报价的唯一载体。响应文件中价格全部采用人民币报价。公开竞争文件未列明，而响应人认为必需的费用也需列入报价。 交易报价出现下列情形的，交易无效： 响应文件出现不是唯一的、有选择性交易报价的； 交易报价超过公开竞争文件中规定的预算金额或者最高限价的； 报价明显低于其他通过符合性审查响应人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，未能按要求提供书面说明或者提交相关证明材料证明其报价合理性的； 响应人对根据修正原则修正后的报价不确认的。 |
| 10 | 备份响应文件 | 备份文件是否收取：不收取。 成交单位在成交后提供纸质响应文件一正二副。 |
| 11 | 代理机构代理费用 | 本项目代理服务费由交易发起人支付。 |
| 12 | 履约保证金 | 履约保证金:1%。响应人应当以支票或汇票等非现金形式提交。 |
| 13 | 资格审查和信用信息审查 | 本项目由交易发起人进行资格文件及信用信息查询。 |
| 14 | 异议接收人及答复 | 代理机构异议接收人：楼喆 联系方式：18069844756 地址：杭州市萧山区旺角城金座1幢26楼 邮箱：532252649@qq.com 如通过邮箱方式发送异议，须提交符合法规及公开竞争文件要求的异议文件（参考附件1），盖章扫描后发送，异议的受理按答复主体划分以交易发起人或代理机构邮箱回复确认受理为准。 本项目涉及资格条件、交易需求、评分办法及交易过程中有关现场考察或开标前答疑会事项由交易发起人进行答复。 涉及流程组织等相关事项，由代理机构进行答复。 |
| 15 | 特别说明 | 本项目通用总则条款与前附表等专用特别规定有冲突之处，以专用条款（特别规定）为准。 |

- 一、总则

- 1.适用范围

本公开竞争文件适用于该项目的交易、响应、评审、资格审查及信用信息查询、评审、定标、合同、验收等行为（法律、法规另有规定的，从其规定）。

- 2.定义

2.1“交易发起人”系指交易公告中载明的本项目的交易发起人。

2.2“代理机构”系指交易公告中载明的本项目的代理机构。

2.3“响应人”系指是指响应交易、参加公开竞争的法人、其他组织或者自然人。

2.4“负责人”系指法人企业的法定负责人，或其他组织为法律、行政法规规定代表单位行使职权的主要负责人，或自然人本人。

2.5“电子签名”系指数据电文中以电子形式所含、所附用于识别签名人身份并表明签名人认可其中内容的数据，响应人电子签名指响应人电子公章；“公章”系指单位法定名称章。因特殊原因需要使用冠以法定名称的业务专用章的，响应时须提供《业务专用章使用说明函》（附件3）。

2.6“电子交易平台”是指本项目交易活动所依托的乐采云平台（https://www.zcygov.cn/）。

2.7“▲” 系指实质性要求条款，“（√）” 系指适用本项目的要求，“（  ）”系指不适用本项目的要求。

3.异议、投诉

3.1响应人异议

响应人对交易活动事项有疑问的，可以提出异议，交易发起人或者代理机构应当在3日内对响应人依法提出的询问作出答复，但答复的内容不得涉及商业秘密。响应人提出的询问超出交易发起人对代理机构委托授权范围的，代理机构应当告知响应人向交易发起人提出。

3.2响应人异议

3.2.1提出异议的响应人应当是参与所质异议项目交易活动的响应人。潜在响应人已依法获取其可异议的公开竞争文件的，可以对该文件提出异议。

3.2.2响应人认为公开竞争文件、交易过程和成交结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或者应知其权益受到损害之日起3日内，以书面形式向交易发起人或者代理机构提出异议，否则，交易发起人或者代理机构不予受理：

3.2.2.1对交易过程提出异议的，异议期限为各交易程序环节结束之日起计算。对同一交易程序环节的异议，响应人须一次性提出。

3.2.3响应人提出异议应当提交异议函和必要的证明材料。异议函应当包括下列内容：

3.2.3.1响应人的姓名或者名称、地址、邮编、联系人及联系电话；

3.2.3.2异议项目的名称、编号；

3.2.3.3具体、明确的异议事项和与异议事项相关的请求；

3.2.3.4事实依据；

3.2.3.5必要的法律依据；

3.2.3.6提出异议的日期。

响应人提交的异议函需一式三份。响应人为自然人的，应当由本人签字；响应人为法人或者其他组织的，应当由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者盖章，并加盖公章。

异议函范本及制作说明详见附件1。

3.2.4交易发起人或者代理机构应当在收到响应人的书面异议后3日内作出答复，并以书面形式通知异议响应人和其他与异议处理结果有利害关系的交易当事人，但答复的内容不得涉及商业秘密。

3.2.5询问或者异议事项可能影响交易结果的，交易发起人应当暂停签订合同，已经签订合同的，应当中止履行合同。

3.3响应人投诉

3.3.1异议响应人对交易发起人、代理机构的答复不满意或者交易发起人、代理机构未在规定的时间内作出答复的，可以在答复期满后10日内向基层监督机构部门提出投诉。

3.3.2响应人投诉的事项不得超出已异议事项的范围，基于异议答复内容提出的投诉事项除外。

3.3.3响应人投诉应当有明确的请求和必要的证明材料。

3.3.4以联合体形式参加交易活动的，其投诉应当由组成联合体的所有响应人共同提出。

投诉书范本及制作说明详见附件2。

- 二、公开竞争文件的构成、澄清、修改

4．公开竞争文件的构成

4.1公开竞争文件包括下列文件及附件：

4.1.1交易公告；

4.1.2响应人须知；

4.1.3交易需求；

4.1.4交易办法；

4.1.5拟签订的合同文本；

4.1.6应提交的有关格式范例。

4.2与本项目有关的澄清或者修改的内容为公开竞争文件的组成部分。

5.公开竞争文件的澄清、修改

5.1已获取公开竞争文件的潜在响应人，若有问题需要澄清，应于响应截止时间前，以书面形式向代理机构提出。

5.2 代理机构对公开竞争文件进行澄清或修改的，将同时通过电子交易平台通知已获取公开竞争文件的潜在响应人。依法应当公告的，将按规定公告，同时视情况延长响应截止时间和交易时间。该澄清或者修改的内容为公开竞争文件的组成部分。

- 三、响应

6.公开竞争文件的获取

详见交易公告中获取公开竞争文件的时间期限、地点、方式及公开竞争文件售价。

7.交易前答疑会或现场考察

交易发起人组织潜在响应人现场考察或者召开交易前答疑会的，潜在响应人按第二部分响应人须知前附表的规定参加现场考察或者开标前答疑会。

8.交易保证金

9.响应文件的语言

响应文件及响应人与交易有关的来往通知、函件和文件均应使用中文。

10.响应文件的组成

10.1资格文件：

10.1.1符合参加交易活动应当具备的一般条件的承诺函；

10.1.2本项目的特定资格要求。

10.2商务技术文件：

10.2.1交易函；

10.2.2授权委托书或法定代表人（单位负责人、自然人本人）身份证明；

10.2.3营业执照；

10.2.4符合性审查资料；

10.2.5评审标准相应的商务技术资料；

10.2.6商务技术偏离表；

10.2.7响应人廉洁自律承诺书。

10.3报价文件：

10.3.1交易一览表（报价表）。

响应文件含有交易发起人不能接受的附加条件的，交易无效；

响应人提供虚假材料交易的，交易无效。

- 11.响应文件的编制

11.1响应文件分为资格文件、商务技术文件、报价文件三部分。各响应人在编制响应文件时请按照公开竞争文件第六部分规定的格式进行，混乱的编排导致响应文件被误读或评审委员会查找不到有效文件是响应人的风险。

11.2响应人进行电子交易应安装客户端软件—“政采云电子交易客户端”，并按照公开竞争文件和电子交易平台的要求编制并加密响应文件。响应人未按规定加密的响应文件，电子交易平台将拒收并提示。

11.3使用“政采云电子交易客户端”需要提前申领CA数字证书，申领流程请自行前往“浙江政府采购网-下载专区-电子交易客户端-CA驱动和申领流程”进行查阅。

12.响应文件的签署、盖章

12.1响应文件按照公开竞争文件第六部分格式要求进行签署、盖章。▲响应人的响应文件未按照公开竞争文件要求签署、盖章的，其交易无效。

12.2为确保网上操作合法、有效和安全，响应人应当在响应截止时间前完成在“乐采云平台”的身份认证，确保在电子交易过程中能够对相关数据电文进行加密和使用电子签名。

12.3公开竞争文件对响应文件签署、盖章的要求适用于电子签名。

13.响应文件的提交、补充、修改、撤回

13.1响应人应当在响应截止时间前完成响应文件的传输递交，并可以补充、修改或者撤回响应文件。补充或者修改响应文件的，应当先行撤回原文件，补充、修改后重新传输递交。交易截止时间前未完成传输的，视为撤回响应文件。响应截止时间后递交的响应文件，电子交易平台将拒收。

13.2电子交易平台收到响应文件，将妥善保存并即时向响应人发出确认回执通知。在响应截止时间前，除响应人补充、修改或者撤回响应文件外，任何单位和个人不得解密或提取响应文件。

13.3交易发起人、代理机构可以视情况延长响应文件提交的截止时间。在上述情况下，代理机构与响应人以前在交易截止期方面的全部权利、责任和义务，将适用于延长至新的交易截止期。

- 备份响应文件

不收取备份响应文件。

15.响应文件的无效处理

有公开竞争文件第四部分4.2规定的情形之一的，交易无效：

16.交易有效期

16.1交易有效期为从提交响应文件的截止之日起90天。▲响应人的响应文件中承诺的交易有效期少于公开竞争文件中载明的交易有效期的，交易无效。

16.2响应文件合格投递后，自交易截止日期起，在交易有效期内有效。

16.3在原定交易有效期满之前，如果出现特殊情况，代理机构可以以书面形式通知响应人延长交易有效期。响应人同意延长的，不得要求或被允许修改其响应文件，响应人拒绝延长的，其交易无效。

四、交易、资格审查

17.交易

17.1代理机构按照公开竞争文件规定的时间通过电子交易平台组织开标，所有响应人均应当准时在线参加。响应人不足3家的，不得开标。

17.2交易时，电子交易平台按交易时间自动提取所有响应文件。代理机构依托电子交易平台发起开始解密指令，响应人按照平台提示和公开竞争文件的规定在半小时内完成在线解密。

17.3响应文件未按时解密，视为响应文件撤回。

18、资格审查

18.1交易后，交易发起人或代理机构将依法对响应人的资格进行审查。

18.2交易发起人或代理机构依据法律法规和公开竞争文件的规定，对响应人的基本资格条件、特定资格条件进行审查。

18.3响应人未按照公开竞争文件要求提供与基本资格条件、特定资格条件相应的有效资格证明材料的，视为响应人不具备公开竞争文件中规定的资格要求，其交易无效。

18.4对未通过资格审查的响应人，交易发起人或代理机构告知其未通过的原因。

18.5合格响应人不足3家的，不再评标。

- 五、评审

19.评审委员会将根据公开竞争文件和有关规定，履行评标工作职责，并按照评标方法及评分标准，全面衡量各响应人对公开竞争文件的响应情况。对实质上响应公开竞争文件的响应人，按照评审因素的量化指标排出推荐成交的响应人的先后顺序，并按顺序提出授标建议。

详见公开竞争文件第四部分交易办法。

- 六、定标

20.确定成交响应人

交易发起人将自收到评审报告之日起5个工作日内通过电子交易平台在评审报告推荐的成交候选人中按顺序确定成交响应人。

21.成交通知与成交结果公告

21.1自成交人确定之日起3天内，代理机构通过电子交易平台向成交人发出成交通知书，同时编制发布成交结果公告。代理机构也可以以纸质形式进行成交通知。

21.2成交结果公告内容包括交易发起人及其委托的代理机构的名称、地址、联系方式，项目名称和交易编号，成交人名称、地址和成交金额。

七、合同授予

22.合同主要条款详见第五部分拟签订的合同文本。

23.合同的签订

23.1 交易发起人与成交人应当通过电子交易平台在成交通知书发出之日起三十日内，按照公开竞争文件确定的事项签订书面合同。

23.2成交人按规定的日期、时间、地点，由法定代表人或其授权代表与交易发起人代表签订合同。如成交人为联合体的，由联合体成员各方法定代表人或其授权代表与交易发起人代表签订合同。

23.3如签订合同并生效后，响应人无故拒绝或延期，除按照合同条款处理外，列入不良行为记录一次，并给予通报。

23.4成交响应人拒绝与交易发起人签订合同的，交易发起人可以按照评审报告推荐的成交或者成交候选人名单排序，确定下一候选人为成交响应人，也可以重新开展交易活动。

23.5书面合同由交易发起人与成交响应人根据公开竞争文件、响应文件等内容签订合同。

24.履约保证金：履约保证金:1%。响应人应当以支票或汇票等非现金形式提交。

八、电子交易活动的中止

25.电子交易活动的中止。交易过程中出现以下情形，导致电子交易平台无法正常运行，或者无法保证电子交易的公平、公正和安全时，代理机构可中止电子交易活动：

25.1电子交易平台发生故障而无法登录访问的；

25.2电子交易平台应用或数据库出现错误，不能进行正常操作的；

25.3电子交易平台发现严重安全漏洞，有潜在泄密危险的；

25.4病毒发作导致不能进行正常操作的；

25.5其他无法保证电子交易的公平、公正和安全的情况。

26.出现以上情形，不影响交易公平、公正性的，代理机构可以待上述情形消除后继续组织电子交易活动，也可以决定某些环节以纸质形式进行；影响或可能影响交易公平、公正性的，应当重新交易。

九、验收

27.验收

27.1交易发起人应当组织对响应人履约的验收。

- 交易需求

属于实质性要求条款的，请用符号“▲”标明，否则属于非实质性要求。

“★”系产品采购项目中单一产品或核心产品。

- 交易一览表

标项：1

| 序号 | 名称 | 具体服务要求 | 单位 | 数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 萧山区尚德实验学校智慧校园2期设施设备采购项目 | 详见交易需求 | 批 | 1 |  |

二、交易需求

1、技术需求

1.1采购清单

| 序号 | 采购设备名称 |  |  | 技术参数 |  | 数量 | 单位 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | AI轨迹扩展系统 | ★轻智能人脸抓拍机 |  | 主码流支持2560×1440@25fps，子码流支持704×576@25fps，第三码流支持1920×1080@25fps。 具有不小于1/1.8"靶面尺寸。 最低照度彩色不大于0.0002lx，黑白不大于0.0001 lx。 内置2.7~13.5mm镜头，支持电动变焦。 支持H.264、H.265、MJPEG视频编码格式，且具有High Profile编码能力。 同一场景相同图像质量下设备在H.264或H.265编码时，开启智能编码和不开启智能编码相比，码率节约≥90% 在分辨率1920x1080 @ 25fps，码流设置为1Mbps时，视频图像传输延时不大于60ms。 内置GPU芯片。 支持周界防范功能，当区域入侵、越界侦测、进入区域、离开区域报警布防开启后，出现行人、非机动车、机动车目标时能触发报警，当检测区域中篮球滚动、小狗移动、树叶晃动及光线明暗变化时不会触发报警。 支持对两眼瞳距不小于40像素的人脸进行检验。 支持侧脸过滤功能，可过滤与样机镜头呈上下、左右角度达到预设值的人脸。 支持抓拍、识别新能源汽车号牌。 支持声光报警功能，当报警产生时，可在布防时间内联动声音警报和/或白光闪烁。报警声音类型不小于11种，报警音量和重复次数可设置。 在IE浏览器下，具有设备重启和布防动态报警数据感知与记录功能，布防动态报警数据包括异常掉线、历史布防、实时布防3种类型；可记录报警的开始时间、结束时间、布防类型、报警链路地址、端口、链路续传。 设备具有耀光抑制功能，耀光区域≤1%。 样机采用鳞镜式补光灯，灯杯为半弧形网格鳞片状，其中2颗近光灯、2颗远光灯。 ■灯珠朝向与样机照射方向不同，补光灯开启后正面不可见补光灯灯珠。补光灯开启后灯光均匀无波纹、麻点状、条纹状和不规则亮斑。（提供第三方权威机构检测报告证明） 需支持IP67防尘防水。 内置2个麦克风，1个扬声器，支持3路报警输入，2路报警输出，2路音频输入，1路音频输出，1个SD卡槽，1个RS485接口，支持DC12V或POE供电。 |  | 50 | 台 |  |  |  |
| 2 |  | 分析主机 |  | 设备自带8块8T硬盘 具有2个HDMI接口、2个DP接口、2个V-DP接口、1个VGA接口、4个RJ45 2.5Gbps网络接口、2个USB2.0接口、4个USB3.0接口、1个RS232接口、1个RS485接口（可接入RS485键盘）、1个eSata接口、1+1冗余电源、1+1冗余风扇；具有1路音频输入接口、1路音频输出接口、16路报警输入接口、8路报警输出接口，可内置16块SATA接口硬盘. 支持64个人脸库，库容50万张人脸图片；支持路人库，库容30万张人脸抓拍图片 人脸图片建模成功率不低于99.99% 人脸在低头角度不超过 20°，左右侧脸不超过 45°情况下，人脸检出率不小于98% 支持40路视频流人脸识别，支持64 路图片流人脸识别，并支持联动录像、抓图、报警和日志记录 人员签到任务支持签到墙和分组签到两种方式，支持以任务方式配置，最大支持创建32个签到任务；支持人员签到信息进度查询，支持查询签到任务的人员签到状态，支持统计总人数、已签到人数、未签到人数。 ■可接入非智能IPC、人脸抓拍机、客流相机实现客流统计功能，支持多通道自由分组，可根据IPC点位部署的物理位置动态调整客流统计分组，同一个IPC点位支持被不同分组使用；最大支持4个客流组，每个客流组最大支持16个IPC（提供第三方权威机构检测报告证明） 支持客流去重统计功能，可将一段时间某一个客流组内多次出现的人员合并为1次统计；支持跨通道去重，去重时间间隔(1～1440)分钟可设 ■支持人员档案聚合，一人一档功能，可将陌生人自动归入到档案库，并统计和展示每个陌生人出现的次数，多次出现的陌生人，设备自动选取一张评分最高的人脸图片作为人员档案封面（提供第三方权威机构检测报告证明） 支持常规距离、中距离、远距离三种检测模式；根据不同的检测距离，在配置界面给出最小可检出人体目标尺寸，单个通道最多同时支持 4 种周界报警模式，每种模式最多同时支持 4 个警戒区域 支持前端IPC证书二次校验机制，未通过证书校验的IPC不允许添加到NVR 支持自动跳转https功能，设备启用自动跳转https功能后不支持http协议访问，http访问入口连接会自动重定向到https入口 |  | 1 | 台 |  |  |  |
| 3 |  | 硬盘 |  | 8TB容量，3.5英寸，SATA3.0接口，7200RPM AllFrame AI全帧技术，提升用户AI视频分析检索体验 空气盘， CMR传统磁记录 传输速率267 MB/s，流畅存储视频有效防止丢帧 高级格式（AF）512e扇区技术，保障硬盘扇区4K对齐 满足数据严苛的7*24小时运行可靠性、安全性的需求 支持5年有限质保服务 适用海拔高度范围-305m至3050m 标称容量：8TB 外形规格：3.5-inch 接口类型：SATA 刻录技术：CMR 转速：7200RPM 缓存：256MB 最大读取速度：267MB/s 接口传输速率（最大值）：6.0Gb/s 平均读写功率（W）：7.3W 加载/卸载周期：600,000 MTBF：2,000,000 年负荷（TB/年）：550TB 工作状态温度(°C)：0-65℃ |  | 8 | 块 |  |  |  |
| 4 |  | 文搜算法NVR |  | 具有2个HDMI接口、2个VGA接口、2个RJ45 千兆网络接口；2个USB2.0接口、2个USB3.0接口、1个RS232接口、1个RS485接口（可接入RS485键盘）、1个eSata接口；具有1路音频输入接口、2路音频输出接口、16路报警输入接口、9路报警输出接口（其中第9路支持受控直流12V输出）、具有1路直流12V输出接口（12V 1A）、可内置9块SATA接口硬盘。 ■设备支持文搜功能，可通过文字语义描述，快速检索目标对象或内容；支持对人体、车辆、非机动车、物品、动物、基础事件等类型的检索；并可基于文搜快速检索的结果，对目标进行图搜的二次精准检索定位；（提供第三方权威机构检测报告证明） 支持将搜索内容添加到历史记录，历史检索词条保持最近10条，通过直接点击该高频热词或历史记录可直接进行重复检索。 支持独立的文搜应用展示界面，默认支持全通道录像检索，且通道和时间范围可设；支持自定义选择时间范围，可快速选择1天、3天、7天。 设备支持独立的智能文搜应用模块，应用内置文搜高频热词，如：人的上衣颜色、下装颜色、随身物品、性别；车的颜色、类型、品牌；其他的抽烟、打电话、玩手机等。 支持4路视频流人脸识别，支持16路图片流人脸识别 支持预览的单窗口轮巡，设备支持在多画面的固定窗口上进行轮巡预览，其他预览窗口不轮巡。 支持查看在线用户信息，包括用户名、用户类型、IP地址和用户最后操作时间等维护信息 支持音频设备与视频设备独立管理，支持网络拾音器的接入、校时；最大16路音频设备管理 支持音视频动态调整组合分配功能，可将任一路音频与任一路视频组合成复合流编码 支持前端IPC证书二次校验机制，未通过证书校验的IPC不允许添加到NVR 设备支持对登入IP安全性检测，检测到上一次登录与本次登录的IP地址不在同一个网段时，会提示上一次登录信息（IP和时间）并有日志记录。 支持自动跳转https功能，设备启用自动跳转https功能后不支持http协议访问，http访问入口连接会自动重定向到https入口 支持最大接入带宽320Mbps，最大存储带宽320Mbps，最大转发带宽256Mbps |  | 1 | 台 |  |  |  |
| 5 |  | 防欺凌款报警盒 |  | 设备具有以下接口类型及相应数量：TCP/IP网络接口*1，3G/4G模块接口*1，3.5mm音频输入输出*1，报警输入*2，报警输出*1，Micro SIM卡*1，Micro SD卡接口*1 通过无线紧急按钮应能呼叫报警中心进行通话，客户端应能查看无线紧急按钮的运行状态，无线紧急按钮故障状态可以上报给客户端 设备和中心管理机支持256GB MicroSD卡存储。在通话过程中，支持音视频复合流录像 设备具有2路麦克风，拾音距离能达到10m，双向对讲距离≥2m 设备支持通话转移，通话保持、托管、自动接听、实时多方通话、中心广播、语音会议功能 设备支持关键词语音报警，具有标准环境、安静环境、嘈杂环境场景模式配置 支持防拆报警，防区报警，紧急报警，喧哗报警等多种类型报警信息上报中心 设备支持系统校时、远程升级、看门狗、音视频自检、断电恢复功能 |  | 24 | 台 |  |  |  |
| 6 |  | 存储卡 |  | TLC晶元，擦写次数不小于3000次 标称容量不小于128GB 带品牌丝印，无包装 Class10，UHS-I（读100MB/s，写85MB/s）; 工作温度：-25 ℃～85 ℃ 存储温度：-40 ℃～85 ℃ |  | 24 | 片 |  |  |  |
| 7 |  | 防欺凌报警主机 |  | 紧急报警管理机 一体式钢化玻璃面板设计， 10.1寸彩色IPS 触摸屏，1280*800及以上分辨率，扁平化风格UI操作界面，绚丽大气，操作简便 标配鹅颈话筒，具有硬件噪声抑制与回声消除功能，保证通话音质清晰明亮； 实时对讲：支持与报警盒、报警箱、报警柱、门口机、室内机及管理机之间的可视对讲； 监听监视：支持实时预览前端设备的音视频； 报警功能：实时接收、显示前端设备的报警信息 分组广播：支持对前端设备进行分组广播喊话；支持同时广播50台前端设备，配置TS软件后支持广播最大250台报警盒 硬件接口：USB接口，支持拓展音箱&指纹模块；支持TF卡，扩展容量，提高安全性；具有HDMI接口可外接显示屏；3.5mm音频输入输出接口可外接麦克风和扬声器； web管理：具有web管理功能，支持进行参数配置、设备管理、系统维护等操作； 安卓系统，支持第三方app安装，便于三方拓展个性化业务应用； 自带铝合金支架，支持桌面多个角度摆放，同时支持选配壁挂式安装 |  | 1 | 台 |  |  |  |
| 8 |  | 系统接入 |  | 新增人脸点位接入后，能与原平台建设点位进行联动应用，统一检索展示人脸轨迹。■提供无缝接入包原综合平台，并提供对接证明含人员检索和轨迹的说明。 |  | 1 | 套 |  |  |  |
| 9 |  | 防欺凌软件 |  | 学生呼救，系统识别到关键字产生预警信息，推送到安保人员及教师，进行实时处置 1）【录音调取】防欺凌语音报警盒识别到关键词，在报警前后20秒会进行录音（时长可配置），储存在设备的SD卡上，平台可调取现场录音并进行播放。 2）【现场抓图】可视款的报警盒，在报警发生时可实时抓取现场的图片，作为后续追溯时查询的依据。 3）【来电配置】结合电话网，实现将预警信息自动打电话的方式通知到指定的安保人员，支持配置3个电话号码，按照优先级拨打顺序（比如副校长、保安队长）。 |  | 1 | 套 |  |  |  |
| 10 |  | 智安预警管理平台 |  | 检索中心-人员检索（事件查询管理中心依赖） | 1、人脸库最大人脸数量30W个。（超过5W人脸需要根据项目实际情况进行评估） 2、人脸事件接收最大并发数量200条/秒。 | 1 | 套 |  |  |  |
| 11 |  |  |  | 人脸评分服务 | 1、支持针对人员信息管理上传的人脸图片进行图片质量检测； 2、支持针对智能监控人脸分组上传的人脸进行图片质量检测； 3、支持访客机访客登记人证比对评分； 4、支持针对访客微信预约访客自助上传的人脸图片进行图片质量检测； 5、支持为第三方提供openapi人脸评分接口调用能力； 6、支持针对H5人脸采集上传的人脸图片进行图片质量检测； | 1 | 套 |  |  |  |
| 12 |  |  |  | 设备网络管理（设备资源状态中心依赖） | 1、单节点在线状态巡检效率不低于1000路/小时； 2、单节点录像情况巡检效率不低于1000路/小时 | 600 | 路 |  |  |  |
| 13 |  |  |  | 视频质量诊断（设备资源状态中心依赖） | 1、单节点诊断效率不低于1000路/小时。 | 600 | 路 |  |  |  |
| 14 |  |  |  | 事件中心(事件处置) | 一、事件汇聚 1.事件接入 a.支持物联感知事件接入，如视频事件、门禁事件、停车场事件、人脸识别事件、测温事件、动环事件、消防事件、入侵报警事件等 b.支持AI事件接入，如垃圾满溢、生产隐患、高空抛物、异常行为等 c.支持指标型事件接入，如客流分析事件、考勤事件、能耗事件等 2.事件标准化：对各类事件进行标准化处理，事件信息包含事件类型、事件等级、事件发生区域、事件图片、事件源等，支持业务属性扩展 3.事件规则：支持组合事件与事件在时空维度的关联关系，组合局部的事件成整体的事件，如指定时间段、指定资源、指定区域、指定发生频率、指定发生关系等等 二、事件闭环处理 1.预案管理:支持对各级各类应急预案的数字化管理，如电梯困人预案、人员摔倒预案、火灾处置预案、标准动作、标准话术等 2.事件接收 a.事件信息可视化展示，包括事件基础信息、事件联动信息、事件位置信息，完成事件研判 b.事件发生时支持弹窗、浮窗、声音提醒 3.事件处置 a.支持执行事件关联的预案步骤，如执行电梯困人预案：紧急人员通知、人员安抚、救援到场情况确认等 b.支持事件业务闭环处置，支持事件转换为工单，并针对工单处理流程进行业务闭环 c.支持上传现场图片、视频信息 4.事件联动:根据事件管理预设联动处置措施，如联动抓图、联动预览、联动门禁、联动语音播报、联动上墙等，辅助用户提升事件处理效率 5.多端处理: a.支持web端进行事件闭环处理 b.支持CS端进行事件闭环处理 三、事件统计 1.事件趋势统计:按时间维度对事件发生数量进行统计，并提供同环比数据，为园区事件管理效果评估提供数据支持 2.事件分布统计:根据时间维度统计园区内某一段时间的事件发生区域、事件类型、事件细分对应的事件总数 3.事件处理效率统计:对事件处理过程中各环节的耗时进行统计，根据时间维度统计园区内某一段时间的事件类型、事件数量、告警确认平均耗时、事件工单签收平均耗时、事件工单处理平均耗时、事件平均处理总时长等 四、事件可视化 1.门户可视化:工作台提供统一的事件中心，将智慧安防、智慧消防、智慧访客等系统的事件及告警信息进行统一展示，使拥有权限的用户能够查看到对应系统的告警信息 | 1 | 套 |  |  |  |
| 15 |  |  |  | 智能预警 | 1、区域风险等级统计，区域评分排名,风险平均分趋势 2 点击地图上区域显示风险详情，预计记录，可查看现场视频 | 1 | 套 |  |  |  |
| 16 |  |  |  | 网格安全态势 | 1、区域风险等级统计，区域评分排名,风险平均分趋势 2 点击地图上区域显示风险详情，预计记录，可查看现场视频 | 1 | 套 |  |  |  |
| 17 |  |  |  | 人员事件档案 | 1、考勤统计，人员权重指数排行。 2、重点人员展示，不同权重指数，人数趋势 | 1 | 套 |  |  |  |
| 18 |  |  |  | 设备资源状态中心 | 1、支持设备资源上图，上图资源包括监控点、门禁。 2、支持点击查看设备详情。门禁设备详情包括设备名称、所属区域、在离线状态，支持查看通行记录。监控点详情包括监控点名称、所属区域、在离线状态，支持查看实时视频。 3、支持查看设备数量，包括监控点、门禁数量 4、支持查看监控设备的在离线总数统计和占比统计 5、支持图像概况统计，展示正常率饼状图 6、支持展示录像概况数据，展示正常率饼状图 7、支持展示监控点运行趋势折线图，包括在线率和图像正常率折线图，支持按照近七日和近一个月查询运行趋势变化。 8、支持查看监控点离线次数排行，支持按照近七日和近一个月查询监控点离线次数。 | 1 | 套 |  |  |  |
| 19 |  | 24口千兆交换机 |  | 二层网管交换机，交换容量不小于336Gbps，包转发率不小于108Mpps，24个10/100/1000Mbps自适应电口交换机，固化4个SFP+万兆光口，支持VLAN、ACL、端口镜像、端口聚合等功能。 |  | 2 | 台 |  |  |  |
| 20 |  | 8口千兆交换机 |  | 8个千兆电口+2个千兆上联光口 |  | 8 | 台 |  |  |  |
| 21 |  | 光纤模块 |  | 光模块-SFP-GE-单模模块-(1310nm,10km,LC) |  | 6 | 块 |  |  |  |
| 22 |  | 网线 |  | CAT.6 UTP Cable, 24AWG,CM(Solid) 六类四对非屏蔽双绞线 24AWG， CM阻燃等级,灰色 |  | 21 | 箱 |  |  |  |
| 23 |  | 电源线 |  | RVV2*1.5，500米/卷 |  | 15 | 卷 |  |  |  |
| 24 |  | 光纤 |  | 12芯室外铠装光缆 |  | 800 | 米 |  |  |  |
| 25 |  | 光纤耗材 |  | 终端盒、跳线、尾纤、熔接等 |  | 1 | 项 |  |  |  |
| 26 |  | 12V电源 |  | 12V20A稳压可调 |  | 10 | 个 |  |  |  |
| 27 |  | 监控立杆 |  | 高度不低于3.5米，含基础底座及防雷接地 |  | 4 | 套 |  |  |  |
| 28 |  | 室外防水箱 |  | 不锈钢室外防水箱不小于400*500*600，含基础底座及防雷接地 |  | 3 | 套 |  |  |  |
| 29 |  | PVC管材 |  | PVC管材32、40 |  | 1300 | 米 |  |  |  |
| 30 |  | 辅材 |  | PVC连接件、水晶头、电源头、插线板等 |  | 1 | 批 |  |  |  |
| 31 | 门禁系统扩容 | 电子班牌 |  | 屏幕：采用电容式触摸屏，支持≥10点触控。分辨率≥1920*1080，显示比例16：9。尺寸≤22英寸。屏幕等级：采用A+级别屏幕。 屏幕透光率≥90%。屏幕能抗强光干扰，在照度≥100K lx环境下可以正常工作。 具有1颗4核处理器。 支持外部存储禁用功能，禁止外部存储设备访问。 支持定时开关机功能。 支持高温保护功能，在环境温度≥70℃下自动断电保护。 支持屏幕保护功能，支持在23:00-5:00进行关机保护屏幕。 内置光感：支持根据周围环境光线强弱，自动调节显示屏的亮度。 ■内置拾音器，具有回声消除功能，可抵消语音对讲的回声（提供第三方权威机构检测报告证明） 系统内存：≧2G内存；系统存储空间：内置≥16G emmc。 可最多同时支持10人做刷脸验证，单张刷脸验证结果确认时间≤0.5s 支持对手机、打印纸等二维码识别，识别速度≤0.2s。 提供的产品厚度≤27mm。 屏幕亮度对比度≥3000：1。 屏幕亮度≥400cd/㎡ 终端采用壁挂式，自带安装上墙盖板，出线孔在盖板上方，设备贴墙安装后，与墙面间隙≤1mm。 具备RJ45接口为1000M/100M自适应以太网接口。 支持刷卡，感应距离≤30mm，识别速度≤1s； 内置麦克风。 支持蓝牙与其它设备进行通信；支持WiFi 与网络进行连接，空旷区域内有效传输范围≥30 m。 内置天线：整机采用内置天线设计，无任何天线外露接口。 扬声器：采用双通道3W功率立体扬声器。 支持解码显示接入IPC实时监控画面。 支持远程开关机，定时开关机。支持通过web端和USB端口进行软件升级。设备升级后保留原有参数配置，不需要重新进行参数配置。 节能等级：一级。 表面硬度：玻璃表面硬度达到7H。 符合GA/T 1127-2013中5.3.1.7规定，摄像机宽动态能力综合得分≥80 产品应符合GB/T 4208-2017中IP 65规定（提供CNAS公章检测报告复印件加盖公章） 环境适应性要求：产品应能承受在-10℃高温环境下连续工作≥8 h、在50℃高温环境下连续工作≥16 h。 具有中国环境标志产品认证证书 支持视力表功能，符合GB/T 11533-2011《标准对数视力表》标准要求（提供第三方权威机构检测报告证明） 可对视频、图片、打印的人脸照片进行过滤，支持活体检测，防假体准确率≥99%。 |  | 12 | 台 |  |  |  |
| 32 |  | 班牌软件 |  | 接入班牌设备，主要功能：基础信息发布、家校留言与视频通话、五育管理、测温、物联控制、班级管理、校园和课堂考勤、场地预约、考试计划等智慧校园场景应用。 |  | 12 | 套 |  |  |  |
| 33 |  | 7寸人脸门禁一体机 |  | 前面板防破坏能力应满足不低于 IK07 的要求；结构后壳防破坏能力应满足不低于 IK10 的要求；防水等级应大于IP65；应支持选择嵌入式、壁挂、桌面、立式、人员通道安装； 1.LAN╳1，支持 10M/100M/1000M 网络自适应配置；2.RS-485 串口╳1 个；3.输入、输出韦根接口╳1 个（平台可配置）；4.USB 接口╳2 个，包括 type C 接口、micro USB 接口和普通 USB 连接口（需扩展线）；5.内置扬声器╳1 个；6.门锁 I/O 输出╳1 个；7.门磁 I/O 输入╳1 个；8.开门按钮 I/O 输入╳1 个；9.报警 I/O 输出╳1 个；10.报警事件 I/O 输入╳2 个；11.机械防拆开关╳1 个；12.支持 3.5mm 音频输出接口╳1 个；13.支持 micro SD 卡槽扩展；14.支持 MIC 音频输入采集。 屏幕不小于 7 英寸触摸屏；应采用水滴屏全贴合工艺；玻璃屏占比≥90%。屏幕流明度≥600cd/m2；屏幕分辨率应不低于600*1024；屏显下端应具有圆形指示灯，指示灯应支持固定频率的亮起和熄灭（呼吸状态）及识别状态提示。 应能在 0.001lux 低照度无补光环境下正常实现人脸验证，可在强光、逆光、暗光环境条件的人脸验证；在无可见光补光及低照度环境下实现全彩图输出预览图像；应支持防假体攻击功能，对视频、电子照片、打印照片、头模、3D 模型攻击应能防伪；显示图像具有美颜功能，美颜功能开启后支持美白参数及磨皮参数配置；应支持 5 个人脸同时做人脸验证，并分别输出比对结果；人脸验证垂直及水平区域范围应能设置 ，应支持人脸在上下、左右角度偏转±45°范围内识别；应支持人脸验证角度调节范围 0°～90°自由设置，应支持不低于 5 个人脸比对阈值设置。 TCP/IP 有线网络通信，支持 10M/100M/1000M 网络自适应配置，应支持局域网、互联网环境的网络通信；应支持 TCP/IP 有线网络通信，应支持通过 IPV4 或 IPV6 网络地址登录。 应支持 IC 卡识读；支持识读模块的扩展功能，模块支持热插拔连接，形成一体化识别终端；应支持人脸、刷卡、指纹、二维码、蓝牙和密码认证；蓝牙识读区域直径范围应≥3 米，基于蓝牙识读的开门时间应≤1 秒；二维码模块应支持静态及动态二维码识读，应能对由 512 字符生成的二维码进行识读，支持格式应包括：QR Code、Micro QR、Code128、Code39、Codabar；应支持配置防卡片复制安全机制，功能开启后第三方卡片或复制卡片可屏蔽识读；应支持刷卡+密码、指纹+密码、指纹+刷卡、人脸+指纹、人脸+密码、人脸+刷卡、指纹+刷卡+密码、人脸+二维码+蓝牙、人脸+指纹+刷卡、人脸+密码+指纹的复合认证。 应采用 200W 像素双目摄像头，帧率应≥25 帧/s；应支持接入 NVR 设备，实现视频监控录像； 设备离线应支持 10000个用户（用户权限应能配置为管理员）、 10000 张人脸库、 50000 张卡片容量、150000 笔记录存储 、 10000 个密码、10000个掌纹掌静脉特征。 应支持通过文字转换为提示语音的 TTS 功能；应支持本地广告信息播放；应支持广告节目编排播放，播放时间可自定义；应支持图片、文字、视频广告节目播放；应支持在设备端查看人员信息、设备状态、显示模式（认证模式、广告模式和简洁模式）。 应支持佩戴口罩情况下的人脸验证功能，提示模式应分为提醒模式或强制模式；提醒模式下，未佩戴口罩时，应能做身份验证及考勤签到，身份验证通过后提醒佩戴口罩；强制模式下未佩戴口罩时，应无法做身份验证，并提醒佩戴口罩。 应支持根据比对结果，输出开关量信号联动门禁等设备；支持通过 RS-485 接口或 Wiegand 接口外接读卡器，实现刷卡功能；支持通过 RS-485 接口或 Wiegand 接口外接门禁一体机；支持通过网络或 RS-485 与电梯做联动控制；支持联动电梯实现呼梯和楼层权限控制。 应支持通过 WEB 端进行设备信息查询、用户信息管理、设备时间管理、系统维护、安全操作管理、人脸或指纹等技术参数配置、 设备图像参数配置、图像美颜参数配置、梯控项目配置、待机广告界面图片下发及播放时间配置、比对结果提示语音自定义配置，支持按时段配置自定义语音，每天最大支持8 个时段自定义。 应支持设备本地人脸注册；应支持远程下发人脸、APP 采集人脸并注册下发；应支持本地 U 盘导入人员信息；支持中心下发黑名单信息，具有本地黑名单事件报警功能，报警信息应能上传至平台；设备支持本地 U 盘升级、在线远程升级功能。 人脸比对平均时间应＜120ms （1:1对比方式）；最大人脸验证距离：＞4m；最小人脸验证距离：＜0.2m；认假率（FAR）= 认假总次数/负样本对×100%；拒真率（FRR）= 拒真总次数/正样本对×100%；准确率=（正样本通过次数+负样本拒绝次数）/比对总次数×100%；FAR＜0.0002% ；FRR＜1%；准确率＞99.95% 应支持在管理中心远程视频预览功能；应支持与管理平台或客户中心、室内机、管理机、手机 APP 可视对讲功能；应支持配置一键呼叫管理机或室内机的可视对讲功能；应支持与广播主机呼叫对讲功能，实现与广播系统对讲功能；应支持中心广播主机向设备广播喊话。 ■设备应支持对显示页面进行编辑的功能：1.应能提供至少5种页面类型进行选择，每种页面均能插入文字和图片；2.应能调整插入文字的位置和大小，具有修改文字大小、字体颜色、背景填充、对齐格式等操作；3.应能调整插入图片的位置和大小，具有背景填充功能。（提供第三方权威机构检测报告证明） |  | 54 | 个 |  |  |  |
| 34 |  | 4寸人脸门禁一体机 |  | LAN、WIFI双网络，支持多网络同时连接(10M/100M自适应)；RS-485接口×1个；韦根接口×1个；USB接口×1个；喇叭扬声器；门锁I/O输出×1个；门磁I/O输入×1个；开门按钮I/O输入X1个；机械防拆开关×1个 设备应支持TCP/IP有线网络通信传输方式。 支持红外补光；指示灯支持固定频率的亮起和熄灭（呼吸状态）及识别状态提示 设备应能离线存储10000个用户信息（用户能设定为管理员）；设备应能离线存储10000张人脸库；设备应能离线存储50000张卡片信息；设备应能离线存储150000笔进出记录；设备应能离线存储10000个密码 应支持通过 WEB进行设备各项功能参数配置 应支持人脸在画面内持续动态监测；应支持人脸验证功能，现场抓拍人脸照片与本地人脸库照片进行比对，进行人员身份核验；应支持联网与后端平台对接，实现人脸比对功能；应支持在0.0011ux低照度无补光环境下正常实现人脸验证，适应强光、逆光、暗光等条件的人脸验证；应支持侧脸，遮挡，模糊，表情，戴眼镜及帽子等实际场景识别；应支持用户人脸数据下发及人脸验证双线程同步工作；设备垂直及水平区域人脸验证范围应能设置；人脸在各角度偏转±45°，应能进行人脸验证，并且该识别角度应能支持设置；人脸验证应支持多阈值设置。 应支持以下认证方式：人脸；支持刷卡（支持IC卡、CPU卡、NFC、身份证序列号）；指纹；二维码；密码；应支持任意一种、任意两组、任意三组组合认证。 设备应支持在管理中心远程视频预览功能；应支持与管理平台或客户端中心、室内机、管理机、手机APP可视对讲功能；应能通过web进行视频连接；应支持配置一键呼叫管理机或室内机的可视对讲功能 支持对用户进行非授权名单标注；支持本地非授权名单信息比对；支持本地非授权名单记录上传。 ■设备应支持本地加密存储进出事件、人员信息及抓拍人脸照片；设备应支持实时加密传进出事件、人员信息及抓拍人脸照片等至管理中心；设备应支持断网续传离线加密进出记录功能；设备USB导出的数据（进出事件等）采用加密处理；人员信息及进出事件采用加密处理。（提供第三方权威机构检测报告证明） 应支持在没有用户使用时，自动切换到屏保或息屏待机状态；支持物体靠近自动唤醒待机设备，唤醒距离可调节；设备待机功耗低于8W 系统应能对门的开启方式，卡（人脸、密码）的各种使用权限进行组合设置，实现以下权限管理：反潜回（防跟随）功能；多重卡认证开门；多重卡+中心远程认证开门；多重卡+超级密码开门；多重卡+超级卡开门；首卡开门；超级权限开门；管理中心远程升门；APP远程开门；室内机及管理机远程开门；应支持普通卡、来宾卡、胁迫卡、超级卡、巡更卡等多种类型用户权限设置；应支持按时间分时段管控门禁权限，支持255组时段计划管理，支持1024个假日计划管理；应支持常开、常闭时段管理；应支持首卡开门管理。 设备应支持手动校时和自动校时功能 对所要求的功能而言，需要的所有软件均应保存到固态存储器中；具有文字界面系统管理软件，文字必须为简体中文；当电源不正常、掉电或更换电池时，系统的密钥（钥匙）信息及各记录信息不得丢失。 设备支持在线升级、本地U盘升级、OTA 升级功能 根据设定事件的联动关系，当检测到该件发生时，可触发对应的动作。 有授权人员刷人脸时，设备可抓拍图片并实时上传平台；设备应支持将非授权人员刷脸记录上报平台。 发生以下情况时，系统应告警：当连续若干次在目标信息识读设备或管理/控制部分上实施错误操作时；当未使用授权的钥匙而强行通过出入口时；未经正常操作而使出入口开启时；出入口开启时间超过设定值时；设备被拆除时；胁迫卡和胁迫码；非授权名单卡刷卡时接入系统平台后可支持视频联动报警功能 设备不小于4.3英寸触摸显示屏 |  | 19 | 个 |  |  |  |
| 35 |  | 门禁模块 |  | 设备网络管理应用，对接入平台的视频设备，门禁设备，梯控设备，可视对讲设备进行在线巡检，及时发现故障设备和掉线设备，使运维工作更加高效，便利。 一、视频网络管理 1、支持监控摄像机、编码设备、存储设备、解码设备等物联设备在线状态、工作状态、硬盘状态、指标采集。 2、支持监控点通道的在线状态、录制状态、录像完整性、录像保存天数指标检测。 3、支持告警信息统计展现。并支持对监控点、编码设备、解码设备、视频综合矩阵、NVR/CVR、云储存、门禁设备、门禁点、读卡器、梯控设备/梯控读卡器/可视对讲的告警阈值进行配置。 4、提供视频运维报表统计能力，包含区域综合排名统计、录像完整性统计、录像存储达标统计、在线状态统计、离线时长统计报表。 5、支持巡检计划配置，可以按照类型和资源以及自定义的巡检周期进行巡检计划配置。 二、门禁运维管理 1、提供门禁设备在线状态监测能力； 2、提供门禁设备运维报表统计能力； 三、可视对讲运维管理 1、提供门口机、室内机、管理机、围墙机设备在线状态监测能力； 2、提供可视对讲设备运维报表统计能力； 四、梯控运维管理 1、提供梯控主机、读卡器在线状态监测能力； 2、提供梯控设备运维报表统计能力； 五、停车场出入口运维管理 1、提供岗亭缴费终端、出入口控制设备、出入口显示设备、读卡设备在线状态监测能力； 2、提供停车场出入口设备运维报表统计能力； 六、寻车诱导运维管理 1、提供诱导管理器、车位相机、显示屏在线状态监测能力； 2、提供寻车诱导设备运维报表统计能力 |  | 73 | 路 |  |  |  |
| 36 |  | 系统接入 |  | ■要求新增门禁、电子班牌等设备系统无缝接入原校园综合平台统一管理，并提供接入承诺函。 |  | 1 | 项 |  |  |  |
| 37 |  | 24口千兆交换机 |  | 二层网管交换机，交换容量不小于336Gbps，包转发率不小于108Mpps，24个10/100/1000Mbps自适应电口交换机，固化4个SFP+万兆光口，支持VLAN、ACL、端口镜像、端口聚合等功能。 |  | 2 | 台 |  |  |  |
| 38 |  | 8口千兆交换机 |  | 不少于8个千兆电口+2个千兆上联光口 |  | 6 | 台 |  |  |  |
| 39 |  | 光纤模块 |  | 光模块-SFP-GE-单模模块-(1310nm,10km,LC) |  | 8 | 块 |  |  |  |
| 40 |  | 单门磁力锁（含支架） |  | 锁体主体颜色为：氧化银 最大静态直线拉力：280kg±10% 断电开锁，满足消防要求 具有电锁状态指示灯（红灯为开锁状态， 绿灯为上锁状态） 支持锁状态侦测信号(门磁)输出：NO/NC/COM接点 工作电压：12V/430mA 或 24V/215mA 使用环境：室内（不防水） 适用门型：木门、玻璃门、金属门、防火门 |  | 73 | 套 |  |  |  |
| 41 |  | 访客机 |  | 1、台式访客登记一体机，Windows或安卓系统。Windows系统设备配置：工业级主板、四核CPU、≥4G内存、≥128G固态硬盘。安卓系统配置：工业级主板、四核CPU、≥2G 内存、≥8G闪存。 2、双屏显示设备：触摸操作主屏≥15寸，1920x1080；客屏≥9寸，1920x1080。 3、内置客显屏广角高清200万摄像头，支持访客登记、签离。 4、通信方式： 无线wifi（内置）、RJ45有线网口、10M-100M LAN。 5、设备具有人证实时比对和识别功能，能根据需要，将访客数据实时推送给公安部门。 6、支持访客登记时自动捕捉识别访客本人与身份证内的照片是否一致，验证通过才能进行下一步登记； 7、支持公有云、私有云、局域网多种使用部署方式。 8、内置热敏打印机，支持将访客信息打印生成访客单据。 9、内置激光扫码器或外置扫码盒，支持扫描访客单上的条码或二维码完成访客签离。 10、内置高清微距证照摄像头，支持除身份证以外的其它证件采集留档。 |  | 1 | 台 |  |  |  |
| 42 |  | 筷子机 |  | 采用气隙放电生成臭氧技术对设备内胆及筷子进行杀菌,可确保筷子安全卫生,设备内置红外感应器结合专利排列技术,实现了一人一筷的取筷形式,有效杜绝交叉感染。工作电压24V，出筷时间不大于2秒/双，臭氧产量100-150mg/h，出气流量1-2L/min，杀菌时间20分钟，内胆材质不锈钢，可放筷子数量不小于100双，支持人脸识别接入，刷脸出块结算。 |  | 1 | 台 |  |  |  |
| 43 |  | 人脸识别消费机 |  | 主屏不小于8英寸IPS触摸显示屏；屏幕分辨率不小于1280×800；具有屏下刷卡功能，后壳防破坏能力应满足不低于IK07的要求；屏幕防破坏能力应满足不低于IK04的要求。 ■应具有指示灯；应具有喇叭扬声器；设备应具有以下接口：LAN×1(10M/100M/1000M自适应)；RS485×1；USB (Type C)X1；门锁I/O输出×1；报警输出I/O×1；报警输入I/O×2；开门按钮I/O输入×1(提供第三方权威机构检测报告证明) 双目相机，1路可见光摄像头和1路红外摄像头；图像最大分辨率为1920×1080；应具有防假体攻击功能，对视频、电子照片、打印照片、头模、3D模型攻击应能防伪，假体检测准确率应99.5% 应具有以下支付方式：人脸识别支付；凭证卡识读支付；二维码扫描支付；应支持以下二维码类型：食堂平台消费码；微信/支付宝付款码；数字人民币付款码 设备离线注册10万名用户；设备离线注册10万个人脸特征；设备离线注册50万张凭证卡；设备应能保存15万条消费记录。 刷卡时，设备有提示音；应能通过语音播报消费结果；应能调节语音提示音量；应具有文字转语音功能(TTS)；用户应能自定义消费成功及失败的提示音；应能配置开关消费结果提示音；应配置开关播报消费结果时播报消费金额 应具有人脸识别功能，现场抓拍人脸照片与本地人脸库照片进行比对，进行人员身份确认；应能本地离线人脸比对；应能在联网与后端平台对接，实现人脸比对功能；应能在0.0011ux低照度无补光环境下正常实现人脸识别；应能在侧脸，遮挡，模糊，表情，戴眼镜及帽子等场景下进行人脸识别；应能用户人脸数据下载及人脸识别双线程同步工作；人脸识别垂直及水平区域范围应能设置；应支持人脸在上下、左右角度偏转±45°范围内人脸识别，识别角度应能设置；人脸识别应支持多阈值设置 在未使用时，应能自动切换到屏保或息屏待机状态；物体靠近时应能自动唤醒待机设备；支持无白光补光下实现人脸识别；设备工作状态下，凭证识读时的峰值功耗应≤18W 设备应支持口罩佩戴监测模式并提示未佩戴口罩，提示模式应分为提醒模式或强制模式。提醒模式：未佩戴口罩时，应能做身份验证，身份验证通过后提醒佩戴口罩；强制模式：未佩戴口罩时，应无法做身份验证，并提醒佩戴口罩。应能在佩戴口罩情况下进行人脸识别。未佩戴口罩检出率应≥99.5% 应具有金额、定额、计次、仅取餐等多种消费模式；金额消费模式时，应能配置单次最大消费金额；定额消费模式时，应能配置定额消费数值是否显示 应具有在线消费和离线记账消费功能；应能开启/关闭离线记账消费功能；设备应能提示是否处于在线状态；离线记账消费后，当设备再次在线时，应能自动上传离线消费数据至管理平台 应能开启/关闭消费确认功能；当开启消费确认功能后，通过人脸识别消费时需要用户点击确认才完成交易，若不确认则应有语音提醒 应能开启/关闭余额显示功能，且设备本地应能通过人脸识别或凭证卡识读方式查询人员余额 当金额交易出现错误扣款时，应能通过设备进行实时纠错退款，回退该次交易；应需要管理员输入退款密码进行纠错退款 设备应具有充值功能及以下充值方式：自助充值：用户在设备上扫码支付成功后自动将充值金额充入用户消费账户；人工充值：用户在设备上触发充值，由管理员在平台端完成充值。 用户通过平台进行线上预约点餐后，应能在设备上进行支付并取餐；取餐时在设备上进行身份核验后能自动显示和修改已点餐的信息。 |  | 1 | 台 |  |  |  |
| 44 |  | 网线 |  | CAT.6 UTP Cable, 24AWG,CM(Solid) 六类四对非屏蔽双绞线 24AWG， CM阻燃等级,灰色 |  | 20 | 箱 |  |  |  |
| 45 |  | 电源线 |  | RVV2*1.5，500米/卷 |  | 16 | 卷 |  |  |  |
| 46 |  | 12V电源 |  | 12V20A稳压可调 |  | 18 | 个 |  |  |  |
| 47 |  | PVC管材 |  | PVC管材32、40 |  | 1000 | 米 |  |  |  |
| 48 |  | 辅材 |  | PVC连接件、水晶头、电源头、插线板等 |  | 1 | 批 |  |  |  |
| 49 | 家长接送系统 | 车牌抓拍机 |  | 摄像机类型：200万像素彩色逐行扫描CMOS高清智能摄像机 传感器类型：1/3”ProgressiveScanCMOS 最小照度：彩色0.002Lx(F1.4，关闭帧积累，彩色模式)，黑白0.0002Lx(F1.4，关闭帧积累，黑白模式)，能基本分辨被摄目标轮廓特征 快门：1/30秒至1/100,000秒 支持ICR切换 视频压缩标准：H.264/M_JPEG 压缩输出码率：32Kbps~16Mbps 图像分辨率不小于1920*1592(含OSD叠加) 视频亮度自适应：可以根据光源亮度变化，将视频图像亮度自动调节至正常显示； 宽动态范围：95dB 三码流输出功能检查，三码流同时并输出，可达到：主码流：分辨率1920*1080,帧率25帧/秒，码率4Mbps第一辅码流：分辨率1920*1080,帧率25帧/秒，码率4Mbps第二辅码流：分辨率1920*1080,帧率25帧/秒，码率4Mbps 支持饱和度,亮度,对比度,白平衡,增益,3D降噪通过软件可调； ■支持7种常见车型识别，包括轿车、客车、面包车、大货车、小货车、中型客车、SUV/MPV，在天气晴朗无雾，号牌无遮挡，无污损的条件下白天环境光不低于200lux，晚上不高于30lux，白天准确率≥90%，夜间≥85（提供第三方权威机构检测报告证明） 可在抓拍图片上叠加时间、地点、车道号、车长、车身颜色，车牌号码、车标，车型等信息。 支持黑白名单上传功能：可通过IE浏览器或客户端软件将黑白名单上传样机。 |  | 2 | 台 |  |  |  |
| 50 |  | 控制终端 |  | VGA输出功能：可通过VGA输出进行显示。 HDMI输出功能：可通过HDMI输出进行显示 报警接入输出：可控制报警输出，并获取报警输入信息 双IP地址检查：可设置两个独立的IP地址。 校时功能：可通过WEB、NTP、客户端软件模块进行校时。可自动对连接的IP摄像机等设备进行校时。 数据库备份功能检验：支持双数据库热机备份功能 USB接口：4个USB3.0接口，USB接口可以连接键盘、鼠标等USB外设并正常控制；USB接口可以连接存储设备并进行数据传输。 电源电压使用范围：AC220V±20% 绝缘电阻：常温≥100MΩ，湿热≥5MΩ 抗电强度试验：1.5kV、1Min无击穿、飞弧现象 泄漏电流试验：<5mA(交流、峰值) 湿度：≤95% |  | 1 | 台 |  |  |  |
| 51 |  | 65寸信息发布屏 |  | 65英寸非触控壁挂信息发布屏 屏幕尺寸：≥ 65英寸，分辨率≥1920*1080（3840*2160）， 内存≥2 G，存储≥ 16 G 产品满足emc电磁兼容测试，静电放电抗扰度试验应符合GBT17626.2-2018的要求, 浪涌（冲击）抗扰度试验应符合GBT17626.5-2019的要求；满足高低温工作试验、正弦振动试验和包装机械冲击试验. 设备有温度保护功能，从主板获取的温度高于设定温度时应自动关机，恢复到安全值时自动开机。 支持通过C/S端、B/S端、手机、平板移动端、设备本地等多重管理。 产品支持功能：添加素材、修改素材、删除素材、审核素材、素材预览，下载素材素材模糊搜索，素材精确搜索，替換素材。 支持素材类型：图片（bmp、jpg、png、动画（gif）、音频（mp3、wav、wma）、视频（rm、rmvb、asf、avi、mpg、3gp、mov、mkv、wmv、flv、mp4、文本（txt）、PDF、Word、PPT、Excel、网页（静态：html/htm:；动态：URL、APP、网络摄像机（IPC)、URL图片、流媒体服务器（过流媒体的取流链接）、通用数据（弹图、叫号、抓拍）、数据源（支持实时动态更新的图片、视频、文字）产品支持新建节目，修改节目（名称、分辨率、属性、描述口），删除节目，复制节目（复制节目模板和完全复制两种），节目预览，审核节日（通过、未通过），隐藏锁定窗口。 支持的节目分辨率：1920*1080、1080*1920、2160*3840、3840*2160、支持自定义分辨率（自定义分辨率最大支持3840*3840）。 ■节目支持多个页面（至少支持32个组成，页面包括多个窗口至少支持16个，同一个页面中的窗口类型可以不一样），支持一个页面不同的窗口播放不同的素材同时可以添加时钟窗口（时钟的样式可选）、倒计时窗口，也可以添加节目单背景图（提供第三方权威机构检测报告证明） 支持按日播放，按周播放，轮播，自定义播放（年365天自定义播放），垫片日程；支持日程按终端组和按终端方式发布，支持定时发布和预发布功能。 信息发布的硬件设备，出厂都为未激活状态到客户现场都必须要设置初始密码才能使用信息发布功能。 制作终端的播放内容时，需要经过三层审核（素材审核、节目审核、日程审核），可通过设置专人进行终端播放内容审核权限，未审核通过的内容不能发布到终端进行播放，保障节目内容的安全。客户端登录，传输敏感信息加密，使用RSA方式交换秘钥，使用秘钥进行AES加密，对报文体进行全加密。 终端安全策略:锁屏策略，终端具备自动锁屏功能，不输入解锁密码不能退出播放系统，保障播放系统安全;保护策略，信息发布软件具备非前台自动保护机制，当信息发布软件被非解锁操作后退出到后台运行时，保护机制会快速将信息发布重新强制前台，保障信息发布设备的播放内容;播放策略，终端设备播放时会进行素材文件的 MD5 或者抽样文件校验，无法通过校验的素材不会进行播放，防止播放素材的篡改。 支持功能：添加终端（一个服务器可关联1000个终端），删除终端，修改终端（名称、特征码、分组、描述）终端分组管理。 终端支持功能：定时开关机设置（支持按周、按日配置，每天至少可配置8组策略），时段音量设置（支持按日、按周配置，每人至少可配置8组策略），终端亮度设置，默认音量设置，开机logo设置，终端关联服务器，垫片日程开关、终端密码修改温度保护、终端adb调试、时区设置、终端网络设置、通道关联；终端开机，终端关机，终端重启，终端升级，终端播放，停止播放，査看终端日程，终端截屏，定时开关机生效，定时音量生效，插播节目或素材，插播文字消息，停止插播，显示发布进度，恢复默认参数、终端远程升级 在同一局域网内同一发布的内容，屏慕的播放进度都能够保持一致。 |  | 6 | 台 |  |  |  |
| 52 |  | 放学系统云门禁 |  | 支持接入门禁、访客机、生物采集仪等设备接入，主要功能： 1、自定义门禁出入权限、下发人脸和卡片、出入记录查看、学生出入同步家长等； 2、可进行校门口考勤、学生放学家长接送； 3、远程开门，支持查看开门记录。 |  | 16 | 3年/路 |  |  |  |
| 53 |  | 放学系统云班牌 |  | 接入班牌设备，主要功能：基础信息发布、家校留言与视频通话、五育管理、测温、物联控制、班级管理、校园和课堂考勤、场地预约、考试计划等智慧校园场景应用。 |  | 18 | 3年/路 |  |  |  |
| 54 |  | 放学系统信息发布 |  | 支持接入信息发布盒设备，主要功能： 1、可在平台进行设备增删改查； 2、支持发布图片和视频到设备上，设置播放逻辑； 3、支持制作海报图片，选择模板、编辑文字、上传背景等； |  | 6 | 3年/台 |  |  |  |
| 55 |  | 放学系统 |  | 主要功能： 1、按照班级和年级配置放学时段、放学时间点，支持同时配置多个放学点，关联多个信息发布盒设备； 2、支持将放学页面下发到信息发布盒或者直接使用电脑投屏展示； 3、放学时段自动切换放学状态，支持老师在手机、班牌端修改放学状态、添加滞留学生，家长小程序及时查看对应的放学通知； 4、若需要将放学系统展示在信息发布屏/LED屏，需要再单独下单信息发布服务。 |  | 3 | 年/套 |  |  |  |
| 56 |  | 云边融合一体机 |  | 具有1个DP接口、2个HDMI接口、1个VGA接口、4个RJ45 10/100/1000Mbps 自适应以太网口；7个USB接口（其中5个USB2.0接口,2个USB3.0接口）、1个RS-232接口、1个RS-485接口、16路报警输入接口、4路报警输出接口；2路音频输入（其中1路3.5mm），2路音频输出（其中1路3.5mm）、 5个SATA 3.0接口。 支持视频预览、录像回放、即时回放、录像剪辑、手动录像和录像下载时叠加水印。 支持在线和离线GIS地图、静态地图导入，同时支持对一个区域添加多张静态地图，支持在地图上添加标记、收藏、测量、放大缩小等基本地图工具，支持地图上资源点的搜索，实现在地图上资源的快速定位，支持资源点报警时，在地图上发生颜色变化，按不同等级的报警显示报警数，并显示报警列表。 支持以脸搜脸的多脸模式，上传一张图片中有多个人脸时，可对图片中的多个人脸一次识别后依次选择进行以脸搜脸，无需多次上传，人脸数最大不超过五个。 支持门禁权限自动下发更新数据到设备；可配置固定时间、固定次数自动下发异动的门禁权限，包含卡、人脸、指纹；支持人员的卡权限在平台进行权限认证，当卡权限还未下发到设备时，平台可以根据刷卡事件进行人员权限判断并进行反控开门；支持人员通行记录区分：内部人员、外部人员、陌生人员。 支持纯车牌，车主卡辅，纯卡片，卡主车辅四种识别模式；支持新能源车牌识别。支持自动放行、手动放行、车卡一致和单进单出等多种放行模式；支持车位满时固定车辆、临时车辆自动放行；支持零收费时的自动放行，支持特殊车辆自动放行，支持特定节日车辆自动免费放行。 支持停车场事件级联，包括黑名单、车辆入场、车辆出场。 到校离校信息查询： 支持 查询 平台人员门禁通行数据， 包括 人员姓名、人员类型、所属部门、学工号、设备名称、出入时间。 支持多色彩（红、橙、黄）展示运行告警状态，支持告警统计、概览、处理，支持告警记录查看、查询，支持告警单条、批量处理；支持系统最近7天每日告警数统计，支持评分量化系统监控指数，显示系统运行状态。 ■支持对监控点、编码设备的在线状态进行设备巡检，并以统计图方式展示巡检结果；支持对监控的图像进行视频质量诊断，图像异常项包括图像偏色、噪声干扰、图像过暗、图像过亮、视频丢帧、视频抖动、对比度异常、条纹干扰、视频遮挡、信号丢失、图像黑白、图像模糊、场景变换、视频剧变。（提供第三方权威机构检测报告证明） 支持人员信息采集，可对人脸照片质量进行评价（合格/不合格），采集方式包括：①通过多功能采集仪在线采集人脸、指纹、身份证信息；②在公网或内网环境下，通过APP实现人脸照片采集；③通过人证比对设备实现离线或在线采集人脸照片；④通过平台批量导入人脸照片，并验证人脸照片命名、大小和质量是否符合要求。 支持业务应用组件化，各组件独立运行、维护，支持独立安装或卸载。 支持开启SVC解码功能，可同时回放5路400W分辨率、H.264/H.265编码格式的视频图像，解码总资源为10个1920×1080格式的视频图像。 支持接入高级移动侦测的相机，移动侦测报警能够区分是人、车还是其它目标产生，可录像和记录报警信息。 |  | 1 | 台 |  |  |  |
| 57 |  | 人行闸机左 |  | 左边道 闸机通道应为摆闸箱体，外壳采用不锈钢，闸机通道采用厚度不低于1.2mm的不锈钢板材；通道应至少采用6对红外对射，设备箱体侧筒可以拆卸安装，方便更换 主机应具有大容量存储能力，应最多支持6.3万卡片管理和18万事件记录存储。 闸机通道外壳防护等级应达到IP54的要求 设备机身外壳的人员通行检测部分、指示部分应符合IK05的要求，其他表面应符合IK08的要求，可稳定运行于室外场景 支持IP冲突检测，.支持被4个管理中心同时接收，上传比对记录。 ■闸机通道物理接口应满足TCP/IP接口不少于1个，单独232接口不少于4个，RS485通讯接口不少于2个，开门按钮接口不少于2个，报警输入接口不少于1个，报警输出接口不少于2个，电锁输出接口不少于2个，事件输入接口不少于2个。（提供第三方权威机构检测报告证明） 通道支持在底部积水情况下正常运行，最大水浸高度不小于840mm(以产品底部为基准)。 闸机通道应集成语音模块，可满足根据用户需求自定义语音播报内容，同时可设置联动语音提示 设备支持选配可视化平板控制终端，实现对多通道的可视化远程控制，需现场演示功能 设备应具备开闸通行模式配置功能，进、出方向可分别设置通行模式，支持9种开闸通行模式，支持每天不少于8个时间段的常开/常闭管控，支持不少于128个周计划、不少于1024个节假日、不少于64个假日组、不少于255个计划模板 闸机通道功能应满足单通道反潜回、多通道跨主机反潜回的功能，当检测到任意一种反潜回报警时，除了联动语音播报、指示灯、IO信号联动输出等报警提示外，需同时上传对应的报警事件，有效防止非授权人员跟随进入。 闸机通道应具备防外力开门功能，正常情况下设备处于关门状态时门翼自动锁死，当门翼收到外力撞击后，可以快速恢复到正常状态，恢复时间不超过3s（通道内无人的情况下）。 设备应具备红外功能，支持设置为宽松模式或警戒模式，可以根据以人员通行安全为主要目或以现场管控安全需求为主要目的不同需求进行选择。 闸机通道应具备允许通行、禁止通行检查功能，没有经管理人员授权的人员闯入时能够警示 闸机通道应具备应急放行的功能，支持断电自动开门功能和消防联动开门功能 闸机通道应支持防尾随功能、翻越报警、滞留报警、反向闯入报警、通行超时报警、误闯报警、防拆报警等功能，除了联动语音播报、指示灯等警示外，需同时上传对应的报警事件 闸机应支持记忆模式，可实现连续认证，连续快速通行 闸机具备人数统计功能，可针对进出方向分别进行统计，并可清零。1分钟内最多可通过60人 闸机通道应具备防夹保护的功能，在门翼动作过程中遇到阻力时门翼应自动停止动作，除了联动语音播报、指示灯、IO信号联动输出等报警提示外，需同时上传对应的报警事件。人员通行时，红外检测到人员在非安全区域，门翼自动停止动作，人员离开通道后，门翼自动复位 可提供国家安全防范报警系统产品质量监督检验中心（上海）提供的检验报告 产品供应商应具有符合ISO/IEC 27701：2019要求的隐私信息管理体系认证 |  | 1 | 台 |  |  |  |
| 58 |  | 人行闸机中 |  | 中间道 闸机通道应为摆闸箱体，外壳采用不锈钢，闸机通道采用厚度不低于1.2mm的不锈钢板材；通道应至少采用6对红外对射，设备箱体侧筒可以拆卸安装，方便更换 主机应具有大容量存储能力，应最多支持6.3万卡片管理和18万事件记录存储。 闸机通道外壳防护等级应达到IP54的要求 设备机身外壳的人员通行检测部分、指示部分应符合IK05的要求，其他表面应符合IK08的要求，可稳定运行于室外场景。 支持IP冲突检测，.支持被4个管理中心同时接收，上传比对记录。 闸机通道物理接口应满足TCP/IP接口不少于1个，单独232接口不少于4个，RS485通讯接口不少于2个，开门按钮接口不少于2个，报警输入接口不少于1个，报警输出接口不少于2个，电锁输出接口不少于2个，事件输入接口不少于2个。 通道支持在底部积水情况下正常运行，最大水浸高度不小于840mm(以产品底部为基准)。 闸机通道应集成语音模块，可满足根据用户需求自定义语音播报内容，同时可设置联动语音提示 设备支持选配可视化平板控制终端，实现对多通道的可视化远程控制，需现场演示功能 设备应具备开闸通行模式配置功能，进、出方向可分别设置通行模式，支持9种开闸通行模式，支持每天不少于8个时间段的常开/常闭管控，支持不少于128个周计划、不少于1024个节假日、不少于64个假日组、不少于255个计划模板。 闸机通道功能应满足单通道反潜回、多通道跨主机反潜回的功能，当检测到任意一种反潜回报警时，除了联动语音播报、指示灯、IO信号联动输出等报警提示外，需同时上传对应的报警事件，有效防止非授权人员跟随进入。 闸机通道应具备防外力开门功能，正常情况下设备处于关门状态时门翼自动锁死，当门翼收到外力撞击后，可以快速恢复到正常状态，恢复时间不超过3s（通道内无人的情况下）。 设备应具备红外功能，支持设置为宽松模式或警戒模式，可以根据以人员通行安全为主要目或以现场管控安全需求为主要目的不同需求进行选择。 闸机通道应具备允许通行、禁止通行检查功能，没有经管理人员授权的人员闯入时能够警示 闸机通道应具备应急放行的功能，支持断电自动开门功能和消防联动开门功能 闸机通道应支持防尾随功能、翻越报警、滞留报警、反向闯入报警、通行超时报警、误闯报警、防拆报警等功能，除了联动语音播报、指示灯等警示外，需同时上传对应的报警事件 闸机应支持记忆模式，可实现连续认证，连续快速通行 闸机具备人数统计功能，可针对进出方向分别进行统计，并可清零。1分钟内最多可通过60人 闸机通道应具备防夹保护的功能，在门翼动作过程中遇到阻力时门翼应自动停止动作，除了联动语音播报、指示灯、IO信号联动输出等报警提示外，需同时上传对应的报警事件。人员通行时，红外检测到人员在非安全区域，门翼自动停止动作，人员离开通道后，门翼自动复位 可提供国家安全防范报警系统产品质量监督检验中心（上海）提供的检验报告 产品供应商应具有符合ISO/IEC 27701：2019要求的隐私信息管理体系认证 |  | 2 | 台 |  |  |  |
| 59 |  | 人行闸机右 |  | 右边道 闸机通道应为摆闸箱体，外壳采用不锈钢，闸机通道采用厚度不低于1.2mm的不锈钢板材；通道应至少采用6对红外对射，设备箱体侧筒可以拆卸安装，方便更换 主机应具有大容量存储能力，应最多支持6.3万卡片管理和18万事件记录存储。 闸机通道外壳防护等级应达到IP54的要求 设备机身外壳的人员通行检测部分、指示部分应符合IK05的要求，其他表面应符合IK08的要求，可稳定运行于室外场景。 支持IP冲突检测，.支持被4个管理中心同时接收，上传比对记录。 闸机通道物理接口应满足TCP/IP接口不少于1个，单独232接口不少于4个，RS485通讯接口不少于2个，开门按钮接口不少于2个，报警输入接口不少于1个，报警输出接口不少于2个，电锁输出接口不少于2个，事件输入接口不少于2个。 通道支持在底部积水情况下正常运行，最大水浸高度不小于840mm(以产品底部为基准)。 闸机通道应集成语音模块，可满足根据用户需求自定义语音播报内容，同时可设置联动语音提示 设备支持选配可视化平板控制终端，实现对多通道的可视化远程控制，需现场演示功能 设备应具备开闸通行模式配置功能，进、出方向可分别设置通行模式，支持9种开闸通行模式，支持每天不少于8个时间段的常开/常闭管控，支持不少于128个周计划、不少于1024个节假日、不少于64个假日组、不少于255个计划模板。 闸机通道功能应满足单通道反潜回、多通道跨主机反潜回的功能，当检测到任意一种反潜回报警时，除了联动语音播报、指示灯、IO信号联动输出等报警提示外，需同时上传对应的报警事件，有效防止非授权人员跟随进入。 闸机通道应具备防外力开门功能，正常情况下设备处于关门状态时门翼自动锁死，当门翼收到外力撞击后，可以快速恢复到正常状态，恢复时间不超过3s（通道内无人的情况下）。 设备应具备红外功能，支持设置为宽松模式或警戒模式，可以根据以人员通行安全为主要目或以现场管控安全需求为主要目的不同需求进行选择。 闸机通道应具备允许通行、禁止通行检查功能，没有经管理人员授权的人员闯入时能够警示 闸机通道应具备应急放行的功能，支持断电自动开门功能和消防联动开门功能 闸机通道应支持防尾随功能、翻越报警、滞留报警、反向闯入报警、通行超时报警、误闯报警、防拆报警等功能，除了联动语音播报、指示灯等警示外，需同时上传对应的报警事件 闸机应支持记忆模式，可实现连续认证，连续快速通行 闸机具备人数统计功能，可针对进出方向分别进行统计，并可清零。1分钟内最多可通过60人 闸机通道应具备防夹保护的功能，在门翼动作过程中遇到阻力时门翼应自动停止动作，除了联动语音播报、指示灯、IO信号联动输出等报警提示外，需同时上传对应的报警事件。人员通行时，红外检测到人员在非安全区域，门翼自动停止动作，人员离开通道后，门翼自动复位 可提供国家安全防范报警系统产品质量监督检验中心（上海）提供的检验报告 产品供应商应具有符合ISO/IEC 27701：2019要求的隐私信息管理体系认证 |  | 1 | 台 |  |  |  |
| 60 |  | 人脸一体机 |  | 屏幕不小于 7 英寸触摸屏；应采用水滴屏全贴合工艺；玻璃屏占比≥90%。屏幕流明度≥600cd/m2；屏幕分辨率应不低于600*1024；屏显下端应具有圆形指示灯，指示灯应支持固定频率的亮起和熄灭（呼吸状态）及识别状态提示。 应支持 IC 卡识读；支持识读模块的扩展功能，模块支持热插拔连接，形成一体化识别终端；应支持人脸、刷卡、指纹、二维码、蓝牙和密码认证；蓝牙识读区域直径范围应≥3 米，基于蓝牙识读的开门时间应≤1 秒；二维码模块应支持静态及动态二维码识读，应能对由 512 字符生成的二维码进行识读，支持格式应包括：QR Code、Micro QR、Code128、Code39、Codabar；应支持配置防卡片复制安全机制，功能开启后第三方卡片或复制卡片可屏蔽识读；应支持刷卡+密码、指纹+密码、指纹+刷卡、人脸+指纹、人脸+密码、人脸+刷卡、指纹+刷卡+密码、人脸+二维码+蓝牙、人脸+指纹+刷卡、人脸+密码+指纹的复合认证。 应采用 200W 像素双目摄像头，帧率应≥25 帧/s；应支持接入 NVR 设备，实现视频监控录像； 应支持双码流技术，主码流和子码流不小于 1280×720@25fps 输出；在 IE 浏览器下，视频编码格式具有 H.265、H.264、MPEG-4、MJPEG 设置选项；可将 H.265、H.264 格式设置为Baseline/Mai n/High Profile。 设备离线应支持 10000个用户（用户权限应能配置为管理员）、 10000 张人脸库、 50000 张卡片容量、150000 笔记录存储 、 10000 个密码、10000个掌纹掌静脉特征。 人脸比对平均时间应＜120ms （1:1对比方式）；最大人脸验证距离：＞4m；最小人脸验证距离：＜0.2m；认假率（FAR）= 认假总次数/负样本对×100%；拒真率（FRR）= 拒真总次数/正样本对×100%；准确率=（正样本通过次数+负样本拒绝次数）/比对总次数×100%；FAR＜0.0002% ；FRR＜1%；准确率＞99.95% 应支持在没有用户使用时自动切换到屏保或息屏待机状态，人员靠近自动唤醒待机设备，唤醒距离应能调节；应采用软硬件低功耗管理模式，设备待机运行功耗应不超过 6W。 系统应能对门的开启方式，卡（人脸、密码）的各种使用权限进行组合设置，实现不同场景的权限管理：多重卡认证开门；多重卡+中心远程认证开门；多重卡+超级密码开门；多重卡+超级卡开门；首卡开门；超级权限开门；管理中心远程开门；APP 远程开门；系统主要操作响应时间应＜2s；应支持普通、来宾、胁迫、超级、巡更、黑名单等多种用户类型权限设置；支持按时间分时段管控门禁权限，支持 255 组时段计划管理，支持 1024 个假日计划管理，支持 64 个假日组管理，支持 128 周计划管理；支持常开、常闭时段管理；支持首卡开门管理；支持反潜回（防尾随）功能。 根据设定事件的联动关系，当检测到该事件发生时，应能触发对应的动作；发生以下情况时，系统应报警：1.当连续若干次在目标信息识读设备或管理/控制部分上实施错误操作时；2.未经正常操作而使出入口开启时；3.出入口开启时间超过设定值时；4.设备被拆除时；5.胁迫卡和胁迫码；6.黑名单卡刷卡时；7.设备在被异常拆除或破坏时；8.设备应具有 2 路入侵探测接口，能联动报警输出。 设备接入系统平台后应能支持视频联动报警功能；未授权人员刷人脸时，设备应能支持抓拍图片并实时上报平台预警；系统应具有应急开启的方法，如设备支持接入消防应急信号联动开门； 根据设定事件的联动关系，当检测到该事件发生时，应能触发对应的动作。 产品供应商应具有符合ISO/IEC 27701：2019要求的隐私信息管理体系认证。 应具有拓展GPS定位模块能力，应能通过事件方式定时上报设备位置信息 符合GB/T24021-2001idt ISO14021:1999《环境管理环境标志与声明自我环境声明(Ⅱ型环境标志)》的要求 设备应支持掌纹掌静脉识别功能。应具有掌纹掌静脉防假功能，应能抵御视频、电子照片、打印照片、3D模型等类型的掌纹呈现攻击，活体检测准确率应≥99.5%。 ■设备应支持对显示页面进行编辑的功能：1.应能提供至少5种页面类型进行选择，每种页面均能插入文字和图片；2.应能调整插入文字的位置和大小，具有修改文字大小、字体颜色、背景填充、对齐格式等操作；3.应能调整插入图片的位置和大小，具有背景填充功能。（提供第三方权威机构检测报告证明） |  | 8 | 个 |  |  |  |
| 61 |  | 24口千兆交换机 |  | 二层网管交换机，交换容量不小于336Gbps，包转发率不小于108Mpps，24个10/100/1000Mbps自适应电口交换机，固化4个SFP+万兆光口，支持VLAN、ACL、端口镜像、端口聚合等功能。 |  | 2 | 台 |  |  |  |
| 62 |  | 学生等候区配套装修 |  | 分别对小学部、初中学部生等候区约80平米配套装饰，铝方通吊顶:5*7间距6cm，厚度不小于8mm、轻钢龙骨底架，6cm主龙骨，墙体粉刷，开放式绿化格挡1200mm*1000mm*200mm,200mm*600mm照明灯60W，以及休息区1拖4办公桌椅等 |  | 1 | 项 |  |  |  |
| 63 |  | 网线 |  | CAT.6 UTP Cable, 24AWG,CM(Solid) 六类四对非屏蔽双绞线 24AWG， CM阻燃等级,灰色 |  | 2 | 箱 |  |  |  |
| 64 |  | 电源线 |  | RVV2*1.5，500米/卷 |  | 2 | 卷 |  |  |  |
| 65 |  | PVC管材 |  | PVC管材32、40 |  | 1 | 批 |  |  |  |
| 66 |  | 地下室配套引导设备 |  | 根据现场需求定制车位标识牌30张、90度反光镜10个，1米车道植物箱40米，车道线50米等以满足车辆出入需求为准。 |  | 1 | 项 |  |  |  |
| 67 |  | 辅材 |  | PVC连接件、水晶头、电源头、插线板等 |  | 1 | 批 |  |  |  |
| 68 | 多功能会议室 | 会议发言系统 | 会议主机 |  | 采用UHF四通道多频道设计，高精度锁相环频率合成PLL技术，传输更稳定 装备不小于2.2英寸TFT-LCD高亮度显示屏，可动态显示系统信号通道、发言模式、发言人数。 采用数字DSP控制电路与模拟音频电路技术相结合，对声音进行活动检测、噪声抑制等处理。 单台主机最大支持48台无线会议单元在线，支持连接主席单元，主席单元具备关闭、静音列席功能。 支持轮替（先进先出）模式、申请发言、按住发言、自由发言，可同时开启4台单元，发言人数可设置为1/2/3/4台。 系统可自定义会议单元房间编号，有效避免房间编号冲突，确保系统房间编号的唯一性 ■主机自带摄像跟踪，支持VISCA、PELCO-D、PELCO-P常规控制协议，采用RS-485与RS-232双控制接口、具备串口与视频矩阵主机连接（需提供第三方权威机构检测报告证明） 支持48KHz音频采样频率，频率响应为30Hz-20KHz，具备31级音量调节功能。 具备平衡卡侬及非平衡6.35mm混合音频输出，可对系统输出信号人性化调节。 具有USB声卡，音频可直接输入电脑、手机等设备，进行录音，调用音频等等功能。 支持中文简体与英文显示菜单切换选择，可根据需求定制菜单语言。 具备超远的发射与接收距离，理想环境有效距离可达60米，适用于各类高要求会议场合。 自带投票表决、评分、决议、签到等等强大功能，满足需要所有需要表决等会议场所。 主机在脱离PC软件控制，亦可进行投票表决功能，并且主机能清晰显示投票结果。 自带移频功能，有防止、抑制啸叫。使用时亦可自行选择是否打开或关闭此功能。 自带强大的PC操控软件，通过PC软件可以设置主机所有功能，更直观明了。并且强化了投票表决等功能。 灵敏度：≥-95dBm 载波频率范围：640.000MHz-690.000MHz 接收方式：分集式双接收 最大频偏：±100KHz 调制方式：手动调整 频率稳定度：±5ppm（零下5℃-50℃） 频率响应：60－16kHz 总谐波失真：< 0.5%@1KHz 综合S/N比：≥90dB 工作温度：-5℃至+50℃ 湿度：40％至90％ | 1 | 台 |  |  |  |
| 69 |  |  | 无线桌面话筒 |  | 单元采用数字DSP控制电路与模拟音频电路技术相结合，对声音进行活动检测、噪声抑制等处理 每个单元采用2个超心型指向咪芯同时拾音，保证拾音清晰的同时提升了拾音的距离，保证话筒能达50CM以上的拾音距离，保证话筒之间声音的一致性。 每个单元采用双超心型指向拾音咪芯同时工作，保证在至少一个咪芯在坏掉的情况也也能正常工作。 单元采用无声式硅胶按键，有效避免机械开关所造成的冲击声。 ■单元采用扣取式锂电充电方式，锂电池正常能为话筒供电10小时，支持快充处理，充电半小时，可正常给话筒供电4小时功电。（提供第三方权威机构检测报告证明） 装备不小于1.7英寸高亮度液晶显示屏，可显示发言模式、电池电量、房间号、同意或者反对列席申请发言等功能。 每个单元具备投票表决按键，每个按键都清晰明了，能有效避免在进行投票表决时误按的情况。 单元具备隐藏式更改房间号按键，有效避免使用者不小心按到按键导致话筒与系统链接不上的情况。 单元具备独立电源开关按钮，有效防止不使用时漏电现象，符合人性化设计。 采用UHF载波段，高精度锁相环频率合成PLL技术，传输更稳定。 载波频段：UHF640MHz-690MHz 麦克风类型：电容式 指向性：超心型 频响范围：60~16kHZ 灵敏度：≥-38dBV/Pa 最大声压级：≥125 dB (THD<3%) 输入阻抗：2kΩ 方向性0°/180°：>20dB(1kHz) 等效噪声：≥20 dBA(SPL) 工作温度：-5℃至+50℃ 湿度：40％至90％ | 4 | 个 |  |  |  |
| 70 |  |  | 可充电锂电池 |  | 可充电锂电池 内置了不小于2000mAh大容量电池 双扣结构，使用便利 外观简洁，端正 | 4 | 个 |  |  |  |
| 71 |  |  | 手持无线话筒 |  | 一拖二无线手持话筒 系统采用数字与模拟电路技术结合,高保真线路设计,可产生高音质CD声音效果 在同一环境下支持同时使用4套系统。每套系统可支持4个发射单元同时使用 预设10组互不干扰的模组频率,方便用户使用 采用LCD液晶显示屏，实时显示工作频道或频率，PF和AF信号强度 控制操作更明确和直观 红外对频,能快速,精确地锁定发射器频率 信号传输距离不小于30米。 | 1 | 套 |  |  |  |
| 72 |  |  | 信号放大器 |  | 外形尺寸应符合使用说明书要求，非金属外壳表面应无裂纹、褪色及永久性污渍，无明显变形和划痕。金属外壳表面涂覆层不应露出底层金属，并无气泡、腐蚀划痕、涂层脱落、砂眼和毛刺等。标志应清晰，不易被擦除 支持4路双通道天线输出，1路双通道级联天线输出。 支持4路DC12V 1A 直流输出 支持 3dB/10 dB两档可调 高温试验：温度 50℃；持续时间2h.试验后，音柱外观结构应完好，应能正常工作。 低温试验：温度-10摄氏度，持续时间2h.试验后，拾音器外观接口应完好，应能正常工作。 | 1 | 套 |  |  |  |
| 73 |  |  | 反馈抑制器 |  | 反馈抑制器 不小于2寸彩色液晶显示屏，可实时查看当前通道电平和每通道当前的动态陷波器数量。 主机上可手动选择启动或不启动陷波器和EQ功能，方便现场调试。 支持48V幻象供电，可用于连接幻象电源话筒。 模拟输入通道2CH-XLR和1/4“TRS多功能combo输入口，模拟输出通道2CH-XLR和1/4“TRS输出口。 每通道可设24个动态陷波器，12个PEQ。分辨精度1Hz工作频率20Hz-20KHz，支持一键清除啸叫点。 支持12个静态滤波器，可对自动陷波的啸叫点进行固化。 采用24BIT A/D及D/A转换。 响应时间快中慢3速可设定，陷波器Q值自动选取。 自动扫描啸叫点并抑制。 噪声门功能可抑制系统微弱噪声干扰。 每通道，增益-64dB到+6dB，并支持压缩器功能。 采用“陷波”+“移频”双方式进行反馈抑制，每路设有四档移频选择，配合陷波器使用，防啸叫效果出类拔萃。 设备带有面板锁功能，防止人为误操作。 支持20组场景调用和保存。 | 1 | 台 |  |  |  |
| 74 |  |  | 电源时序器 |  | 1U标准机身、拉丝铝面板搭配不小于2寸中英文智能显示窗，可实时显示当前电压、日期时间、通道开关状态。 标配电源EMI滤波器，可有效抑制电磁噪声，减小对设备音质的干扰 支持面板Lock锁定功能，防止误操作 内置时钟芯片，可根据日期时间定时设置自动开关机,不须人为操作，支持脱机模式，在脱离服务器时，也能保证定时任务按时执行 配置485凤凰端子串口，支持≧16台设备级联顺序控制。，级联自动检测设置。 具有1个10M/100M网口，支持网络远程固件升级，多台设备通过级联后只需一路网口即可通过软件控制接入局域网。 具有1路RS232接口、，支持TCP/IP、RS232协议在电脑上控制，具有开放的第三方接口协议，支持第三方设备对接控制 提供专业PC软件、平板APP软件，支持有线和无线软件调控，可对设备参数进行精确、有效的设置。 每台时序器自带ID设置和检测，接入网络后可实现远程云端管理 在延时设置页面下，当开延时选项设成无穷大，即表示此通道永远不会接通，当关延时选项设成无穷大，即表示此通道永远不会关闭。 支持手动电源管理，独立控制每一路电源输出，一键全开或全关等 支持顺序打开或关闭电源功能，支持设置电源的开关时序间隔 不少于8组设备开关场景数据保存/调用，场景管理应用简单便捷。可适应开会、培训、演讲、K歌、电影、离开等不同场景需求分别设置受控通道、开关延时等参数，保存到对应的模式，随时可以调取场景。同时，场景模式支持重命名。 跨平台开发平台，支持主流操作系统全功能控制软件。 支持过载、短路保护功能，欠压、超压、过流检测及报警，可连接PC可视化界面进行远程操控 工作电源:220VAC, 50/60Hz 输出通道延时:0到999秒 输出电流:单路额定输出电流≥13A 额定总输出:电流≥30A 线路输出:≥8路，外加2路输出辅助通道（辅助通道机器上电即通电，不受时序器控制） 工作温度和湿度:-10℃～60℃，40%～60% | 1 | 台 |  |  |  |
| 75 |  |  | 音频处理器 |  | 采样频率≥24bit/48KHz采样频率， A/D、D/A转换器和32-bit浮点DSP处理器 内置自动混音台，支持混音和自动混音功能，具备混音分量控制功能，输入通道支持48V幻象供电； 具备反馈消除、回声消除、噪声消除模块；反馈消除：支持陷波式反馈消除算法、手自一体陷波式反馈抑制器，至少具有手动，动态，固定三种模式，可自动抓取反馈点或手动设置反馈点，支持抓取≥16个反馈点，抑制深度≥24dB； 输入通道：支持前级放大、信号发生器、扩展器、压缩器、自动增益、参量均衡器≥5段，图示均衡器≥31段；参量均衡器滤波器类型可选（高架、低架、高切、低切）； 输出通道：延时器、分频器、限幅器、图示均衡器≥31段或者参量均衡器≥5段参量均衡器；参量均衡器滤波器类型可选（高架、低架、高切、低切）； OLED显示屏≥1.3英寸，显示设备IP地址； 每通道可独立设置中文名称，输入相位开关、静音开关、幻象供电开关；通道输出静音开关，相位开关；输入输出通道可独立设置颜色，一键恢复开关； 至少支持中、繁、英三种语言灵活切换； 支持断电自动保护记忆功能，一键复位功能，支持中控代码在控制软件生成； 可编辑预置模式，新建、删除、修改，一键初始化，预置模式可存储至电脑及一键恢复；支持8-100组场景预设、场景增加、保存、删除等多种功能； 方便快捷的网页控制：内置网页控制器，在Windows、macOS、Linux、Android、iOS等平台上皆可快速操作； 输入通道：≥8路，输出通道：≥8路 配置双向1个RS232接口、1个RS485接口、1个标准以太网控制接口、8通道可编程GPIO控制接口（可自定义输入输出），电平支持外部输入3.3~24V；Ethernet多用途数据传输及控制端口，可以支持实时管理单台及多台设备； 同一台主机允许10个用户管理，用户名可设置为中文；设备名称可修改，允许中文名称；设备无需光盘，自带安装软件，一台设备对应一个软件版本。 有摄像跟踪功能，可独立对一台摄像机进行预置位调整； USB接口可连接移动U盘设备，支持音频信号录制和播放； 频率响应：20Hz～20KHz,±0.2dB 总谐波失真：≤0.003%@1kHz,4dBu 底噪：≤-90dBu 通道隔离度：≥100dB@1KHz 共模抑制：≥67dB@50Hz | 1 | 台 |  |  |  |
| 76 |  |  | 调音台 |  | 12路模拟调音台 最低配置： 输入(12ch) 6路Mic/ Line( XLR母插头和¼" TRS组合输入接口 )， 3路立体声线路输入,1路USB Media( U盘播音或蓝牙音频 )和CD立体声； 输出(12ch) 1路Main L/ R、4路编组、5路AUX，1路立体声监听。 ( 均为XLR公插头接口，差分平衡输出 ) 所有Mic / Line输入通道均采用专业级别的高品质话放：高动态、低失真，模拟增益，可连接平衡式XLR型话筒输入插口和平衡式TRS耳机型乐器输入插口，轻松满足你的要求，实现良好的信号匹配. 所有Mic / Line输入通道均配置：48V幻象电源（1-2路带有独立控制48V幻象电源开关）、三段频率均衡、低切滤波器；3-6路带有压限器( Comp )、1-2/3-4编组开关、监听开关、静音开关 输出通道配置：图示频率均衡( GEQ )、电平监测指示灯 不小于3.2寸lcd液晶显示屏，实时提供DSP效果器参数和USB Media播音信息 至少配置1个专业DSP效果器( FX )，14种效果类型，共120种的效果预置 USB Media播音，支持MP3﹑AAC﹑WAV﹑AIFF﹑APE或FLAC等文件格式，支持直接使用外部U盘录音或外接电脑Media播音和录音 配置蓝牙功能，可以连接手机等蓝牙设备，实现无线音乐播放 独立脚踏开关，控制效果器输出关闭或打开 支持机柜安装 | 1 | 台 |  |  |  |
| 77 |  |  | 主音箱 |  | 音箱外形尺寸应符合使用说明书要求，非金属外壳表面应无裂纹、褪色及永久性污渍，无明显变形和划痕。金属外壳表面涂覆层不应露出底层金属，并无气泡、腐蚀划痕、涂层脱落、砂眼和毛刺等。标志应清晰，不易被擦除 额定功率≥300W。 峰值功率≥1200W。 阻抗≤8Ω。 灵敏度≥96.5dB/1W/1M。 最大声压级≥120dB。 峰值声压级≥126dB。 频响范围：75 Hz-20 kHz 。 水平覆盖角≥80°。 垂直覆盖角≥50°。 高音：1.0"高音单元×1。 低音：10"低音×1。 | 2 | 台 |  |  |  |
| 78 |  |  | 辅音箱 |  | 音箱外形尺寸应符合使用说明书要求，非金属外壳表面应无裂纹、褪色及永久性污渍，无明显变形和划痕。金属外壳表面涂覆层不应露出底层金属，并无气泡、腐蚀划痕、涂层脱落、砂眼和毛刺等。标志应清晰，不易被擦除 额定功率≥200W。 峰值功率≥800W。 阻抗≤8Ω。 灵敏度≥96dB/1W/1M。 最大声压级≥118dB。 峰值声压级≥126dB。 频响范围：76 Hz-20 kHz。 水平覆盖角≥80°。 垂直覆盖角≥50°。 高音：1.0"高音单元×1。 低音：8"低音×1。 | 4 | 台 |  |  |  |
| 79 |  |  | 功放 |  | 外形尺寸应符合使用说明书要求，非金属外壳表面应无裂纹、褪色及永久性污渍，无明显变形和划痕。金属外壳表面涂覆层不应露出底层金属，并无气泡，腐蚀划痕、涂层脱落、砂眼和毛刺等。标志应清晰，不易被擦除 具备“桥接模式，并接模式，立体声模式”三种工作模式可选择。 具备“1.07V/1.51V/2.13V/3.01V”四档输入灵敏度可选择 阻尼系数：≥1000@ 8 ohms 总谐波失真：≤0.05% 信噪比：≥105dB(默认增益，A计权，8Ω) 频率响应：20 Hz~20 kHz 最大输入电平：≥14V RMS输出电压：≥60.0V 额定功率：;8Ω/立体声：2×500W;4Ω/立体声：2×765W;2Ω/立体声：2×1300W;16Ω/桥接：1×900W;8Ω/桥接：1×1530W;4Ω/桥接：1×2600W; 转换速率：≥28V/us 保护功能：电源欠压保护、功放输出直流保护、过热保护、温度功率控制、过载功率控制。 | 3 | 台 |  |  |  |
| 80 |  |  | 音频线 |  | 不小于1.8米音频连接线：卡侬头（公）-卡侬头（母） 可以应用于家庭装潢、影音器材连接 | 16 | 根 |  |  |  |
| 81 |  |  | 音频线 |  | 话筒线 2*40 芯-96P 额定电源电压：额定电压：300/300V 测试电压：AC1500V/5min 不击穿 材质：1、40/0.09±0.005mm 超细无氧铜线精绞软导体 2、特种定制 PVC 绝缘 3、绝缘标称厚度 0.5mm，最薄点 0.35mm 4、绝缘外径 1.7±0.1mm 5、绝缘分白色、红色两种颜色 6、棉线填充 7、铝箔+96/0.09 无氧铜线编织屏蔽 8、黑色特种定制 PVC 护套 9、护套最小厚度：0.75mm 10、成品近似外径：6.0±0.5mm 安装要求：移动安装时弯曲半径：不小于电缆外径的 8 倍 固定安装时弯曲半径：不小于电缆外径的 4 倍 工作温度和湿度：移动安装时环境温度：0℃至 40℃ 固定安装时工作温度：-15℃至 70℃ | 1 | 卷 |  |  |  |
| 82 |  |  | 音频线 |  | 音响工程线 2*1.5 额定阻抗：20℃导体直流电阻最大值：13.3Ω/km 额定电源电压：额定电压：300/500V 测试电压：AC2000V/5min 不击穿 材质：1、(180±3)/0.10±0.01mm 超细无氧铜线精绞软导体 2、特种定制 PVC 绝缘 3、绝缘标称厚度 0.4mm，最薄点 0.26mm 4、绝缘外径 2.4±0.1mm 5、绝缘分白色、红色两种颜色 6、棉线填充 7、薄型无纺布绕包 8、深蓝色特种定制 PVC 护套 9、护套最小厚度 0.92mm 10、成品近似外径：8.0±0.6mm 安装要求：移动安装时弯曲半径：不小于电缆外径的 8 倍 固定安装时弯曲半径：不小于电缆外径的 4 倍 工作温度和湿度：移动安装时环境温度：0℃至 40℃ 固定安装时工作温度：-15℃至 70℃ | 2 | 卷 |  |  |  |
| 83 |  | 会议显示系统 | 会议显示屏 |  | LED像素点间距≤1.86mm;像素密度≥288906点/㎡. 显示屏幕峰值亮度≥600cd/㎡,峰值功耗≤430W/㎡ ，平均功耗≤145W/㎡。 支持信号源接入状态显示,可通过物理按键、客户端、遥控器、设备自带Web 浏览器进行信源切换。 支持通过 Web 浏览器查看 LED 整墙的概览信息和 LED 屏连线状态;支持查看行列网格展示屏幕接收卡规模,在Web 端鼠标移到网格上时,可展示该网格所属网口的所有接收卡单元并高亮展示,可展示网线连线顺序、网口号、工作状态。 ■支持从客户端、设备自带 Web 浏览器查看绑定的接收卡序号、接收卡型号、接收卡软件版本、网口 link 状态、接收卡电压、接收卡温度。（提供第三方权威机构检测报告证明） 视网膜蓝光危害:符合 GB/T 20145-2006 标准要求,对样品发光器件(灯珠)蓝色光的波长进行测试。为保证产品屏幕光看起来柔和不刺眼,产品需要具备蓝光护眼多重过渡保护系统显示屏调到蓝光最亮状态下测试,蓝光危害加权辐亮度值(LB)应优于国标限量值≤100W·m-2·sr-1，并在2.8h内不造成对视网膜蓝光伤害(LB)，蓝光视网膜危害应属无危害类。 依据 GB/T 20145-2006标准进行光生物安全评估检测,应属无危害类;光生物安全检测无危害类限值:30000s 曝辐中不造成光化学紫外危害(ES),并在1000s内不造成近紫外危害(EUVA),并在 10s内不造成对视网膜热危害 (LR),且在 1000s 内不造成对眼睛的红外辐射危害(EIR). | 9.98 | ㎡ |  |  |  |
| 84 |  |  | 接收卡 |  | 1. 集成 不少于8 个标准 HUB320 接口，免接 HUB 板。 采用千兆网口，可以连接 PC 端。 支持逐点亮色度校正。 支持接收卡预存画面设置。 支持温度、电压、网线通讯和视频源信号状态检测。 支持配置文件、固件程序版本回读 支持 5Pin 液晶模块 2.支持逐点亮色度校正，可以对每个灯点的亮度和色度进项校正，有效消除色差，使整屏的亮度和速度达到高度均匀一致，提高显示屏的画质。 3.支持在调试软件上进行快速亮暗线调节，快速解决因箱体及模组拼接造成的显示屏亮暗线。 4.可以将指定图片设置为显示屏的开机、网线断开或无视频源信号时的画面或者最后一帧画面。 5.支持灯板flash管理，校正系数双备份，更换灯板后，无需重新上传校正系数，屏体重新断上电即可使用对应灯板校正系数。 6.支持 3D 功能的独立主控，在软件或独立主控的操作面板上开启 3D 功能，并设置 3D 参数，使画面显示 3D 效果。 7.支持RGB独立Gamma调节技术增加调节维度，通过对“红 Gamma”、“绿 Gamma”、“蓝 Gamma”分别进行调节，有效控制显示屏低灰不均匀、白平衡漂移等问题，使画面更加真实，提高色彩调节的灵活性。 8.支持监测自身的温度和电压，无需其他外设，在软件上可以查看接收卡的温度和电压。 9.检测发送设备与接收卡间或接收卡与接收卡间的网络通讯质量，记录错误包数，协助排除网络通讯隐患。 10.支持5pin液晶模块，用于显示接收卡的温度、电压、单次运行时间和总运行时间。 11.支持千兆网，可通过网线直接连接到PC端进行调试和显示，无需发送卡。 12.接收卡电源接口与灯板电源接口一致，无需单独配线，安装方便。 13.支持配置文件回读，固件程序回读功能。 14.通过电源指示灯和状态指示灯不同闪烁状态可以判断没屏体工作状态，无需软件。 15.可配合多功能卡，实现当温度高于设定值时，自动断电，或打开风扇空调降低温度，保证屏体安全。 16.硬件设计和软件设计充分考虑用户部署、系统运行和维护时的场景，使部署更容易，运行更稳定，维护更高效。 17.支持高灰高刷、低亮高灰显示，提供校正低灰补偿，保障低灰显示效果。 18.可消除某行偏暗、低灰偏红、鬼影问题。 | 30 | 套 |  |  |  |
| 85 |  |  | 电源 |  | 1.输入电压：220V~240V，输出电压：4.5V，输出电流：40A； 2.工作温度：-40℃-70℃，工作湿度：-30℃-85℃； 3.散热方式：自然对流散热，需紧贴金属机箱外壳散热； 4.无风扇设计，安全宁静工作，适合各类环境使用； 5.专为LED显示屏供电的高效率、高可靠性的开关电源。本产品采用可靠稳定的电路方案设计，使用优质元器件制造，经过严格的品质检验和100%满负荷老化筛选，故障率低，寿命长。 为保证系统的一致性与稳定性，开关电源必须与LED显示屏为同一品牌 | 33 | 台 |  |  |  |
| 86 |  |  | 视频处理器 |  | 输入接口 ：2 × HDMI 1.4，1 × DVI，1×3G-SDI（IN+LOOP），选配 输出接口 ：10路千兆网口 最大带载650万像素，单台设备输出最大宽度10240，高度8192 ，1路HDMI 1.3输出接口 可用作输出预监或视频输出 音频输入输出：支持HDMI伴随音频输入，支持3.5mm独立音频输入，支持3.5mm独立音频输出，支持通过多功能卡进行音频输出 低至1帧延迟输出 在低延迟开关开启、输入源同步开启，输入源到接收卡之间的延时可减少至1帧 3个图层，图层大小和位置可单独调节，图层优先级可调整 强大视频处理能力，搭载SuperView III画质处理技术，支持输出画面无级缩放，支持一键全屏缩放，支持输入源任意截取 画质调整 支持输入画质管理，包括亮度、对比度、饱和度和色度调整 多场景保存和调用 支持10个自定义场景 热备份，支持设备间备份，支持网口间备份 同步输出 支持使用内部输入源作为同步源，保证输入输出画面同步。 支持逐点亮色度校正 产品类别：LED控制卡 控制接口：ETHERNET*1：连接上位机和通过V-Can升级固件程序。 USB 2.0（Type-B，方口）：连接PC，调试设备。 USB 2.0（Type-A，扁口）：级联输出接口。 信号输入接口：3G-SDI*1 3G-SDI为可选配接口。 支持ST-424 (3G)，ST-292 (HD)和ST-259（SD）标准视频源输入。 单路支持1920×1080@60Hz视频源输入。 支持去隔行处理。 支持3G-SDI Loop环路输出。 HDMI 1.4 *2 支持4K×1K@60Hz视频源输入。 支持HDCP 1.4。 支持隔行信号输入。 支持自定义分辨率。 自定义极限宽度：4092（4092×1136@60Hz） 自定义极限高度：3981（1058×3981@60Hz） DVI（HDMI 1.4）*1 支持4K×1K@60Hz视频源输入。 支持HDCP 1.4。 支持隔行信号输入。 支持自定义分辨率。 自定义极限宽度：4092（4092×1136@60Hz） 自定义极限高度：3981（1058×3981@60Hz） AUDIO*1：3.5mm外部音频输入接口。 信号输出接口：网口 *10 千兆网口输出接口。 最大带载650万像素。 极限宽度10240。 极限高度8192。 网口1和网口2支持音频输出，通过多功能卡解析音频时，需要将多功能卡连接到网口1或网口2。 HDMI 1.3 *1 用于输出画面预监时，输出分辨率固定为1920×1080@60Hz。 用于视频输出时，输出分辨率可调节。 AUDIO*1：3.5mm音频输出接口。 最大帯载能力：650万像素 平均功耗：28W±5% 供电要求：100-240V~，1.5A，50/60Hz 工作温度：-10 ℃ ~ +60 ℃ 工作湿度：20%~90% RH（无冷凝水） 存储温度：-20 ℃ ~ +70 ℃ 存储湿度：10%~95% RH（无冷凝水） | 1 | 套 |  |  |  |
| 87 |  |  | 屏体结构 |  | 1、定制与屏体相关的LED钢支架设计、制作及安装；结构、框架，满足屏体安装使用需求，用材符合国家标准； | 9.98 | ㎡ |  |  |  |
| 88 |  |  | 工作站 |  | 处理器：主频≥2.5Ghz，6核12线程，18M三级缓存 内存：≥8GB DDR4，3200MHz频率以上，不少于2个内存插槽，最大可扩展支持64GB DDR4内存 不小于256G SATA SSD，硬盘需与主机同一品牌；支持SSD与HDD同时接入，支持不低于4个SATA 3.0接口，1个M.2接口 USB接口≥10个，其中USB3.0接口≥4个，机箱后置USB接口≥6个；1个VGA+1个HDMI+1个DP接口，主板原生接口不可使用转接口；预留DVD刻录机位置，可内嵌DVD刻录机 配置不小于27英寸显示器，支持1920*1080分辨率 硬件可扩展性：支持扩展接2.5寸SSD硬盘，SSD硬盘容量可选配128GB、256GB、512GB、1TB明）；音频接口：后置1个IN接口、1个OUT接口、1个MIC接口。前置1个MIC接口、1个耳机接口。 操作系统兼容性：支持windows系统、UOS系统、麒麟系统、CentOS系统、Windows 7系统、LINUX系统等安装；支持双系统、三系统、四系统安装。 硬盘断电保护：可支持硬盘数据及时还原，还原到指定还原点;支持硬盘断电保护;支持双网口绑定、双网口使用。 可支持远程开关机，支持远程唤醒。 ■视频功能：支持超高清4K解码实景播放;支持多显卡调度，可在相同应用里使用双显卡，双显卡同时工作。（提供第三方权威机构检测报告证明） | 1 | 台 |  |  |  |
| 89 |  |  | 主供电电缆 |  | 满足屏体供电需求，带航空插头，定制舞台收线框专用扁平带屏蔽双备份信号电缆TVVB-4*10+1*stpcat6,由配电间布署至大屏 | 1 | 项 |  |  |  |
| 90 |  |  | 主信号线 |  | HDMI线缆、DVI信号线，室外单模8芯光缆、国标超6类网线等 | 1 | 项 |  |  |  |
| 91 |  |  | 辅件辅材 |  | HDMI高清线缆、国标超6类网线，220V电源线、磁柱等 | 1 | 项 |  |  |  |
| 92 |  |  | 配电柜 |  | 配电柜壳体采用折弯焊接加固； 钣金厚度 1.2mm， 表面喷塑； 外壳无划痕，结构稳固 配电柜输入保护： 塑壳断路器保护， 输出保护： 微型断路器保护， 两级均有断路器保护措施 配电柜一次回路电缆符合标准 GB/T19666-2019 、JB/T8734.2-2016标准，一次回路铜电缆线规格： ZC-BVR6、10mm² 配电柜二次回路电缆符合标准 GB/T5023.3-2008、IEC60227-3:1997标准，二次回路铜电缆线规格： RV-0.75mm² 配电柜接线端子连接方式： 紫铜端子压接； 线径余量： 较标称值余量 20% 网络通讯端口： TCP/IP 网络；串口通讯端口： RS232；软件支持： PC 软件、 C/S B/S 及手机 APP 软件进行远程控制； 串口（中控） 、 网络可同时进行控制 配电柜具备环境联动功能，配备温度传感器， 烟雾传感器， 环境检测， 可设置阈值与配电柜进行联动， 实现环境变量和配电柜联动；温度超出阈值后软件立即报警提示， 3 秒后断开配电柜输出；触发烟雾阈值可根据设定执行 3 秒后断开配电柜输出或者只报警不断开配电柜输出。 配电柜每个通道均可独立控制： 通过面板可手动开、 停止； 远程控制： 开、 停止， 单个或分组设置定时自动开关。 | 1 | 台 |  |  |  |
| 93 |  |  | 65寸液晶显示器 |  | 65寸4K高清液晶显示器，含吊装支架 | 2 | 台 |  |  |  |
| 94 |  | 智慧校园展示 | 智慧校园展示屏 |  | LED像素点间距≤1.86mm;像素密度≥288906点/㎡. 显示屏幕峰值亮度≥600cd/㎡,峰值功耗≤430W/㎡ ，平均功耗≤145W/㎡。 支持信源接入状态显示,可通过物理按键、客户端、遥控器、设备自带Web 浏览器进行信源切换。 支持通过 Web 浏览器查看 LED 整墙的概览信息和 LED 屏连线状态;支持查看行列网格展示屏幕接收卡规模,在Web 端鼠标移到网格上时,可展示该网格所属网口的所有接收卡单元并高亮展示,可展示网线连线顺序、网口号、工作状态。 支持从客户端、设备自带 Web 浏览器查看绑定的接收卡序号、接收卡型号、接收卡软件版本、网口 link 状态、接收卡电压、接收卡温度。 视网膜蓝光危害:符合 GB/T 20145-2006 标准要求,对样品发光器件(灯珠)蓝色光的波长进行测试。为保证产品屏幕光看起来柔和不刺眼,产品需要具备蓝光护眼多重过渡保护系统显示屏调到蓝光最亮状态下测试,蓝光危害加权辐亮度值(LB)应优于国标限量值≤100W·m-2·sr-1，并在2.8h内不造成对视网膜蓝光伤害(LB)，蓝光视网膜危害应属无危害类。 依据 GB/T 20145-2006标准进行光生物安全评估检测,应属无危害类;光生物安全检测无危害类限值:30000s 曝辐中不造成光化学紫外危害(ES),并在1000s内不造成近紫外危害(EUVA),并在 10s内不造成对视网膜热危害 (LR),且在 1000s 内不造成对眼睛的红外辐射危害(EIR)。 | 12.29 | ㎡ |  |  |  |
| 95 |  |  | 接收卡 |  | 1. 不少于集成 8 个标准 HUB320 接口，免接 HUB 板。 采用千兆网口，可以连接 PC 端。 支持逐点亮色度校正。 支持接收卡预存画面设置。 支持温度、电压、网线通讯和视频源信号状态检测。 支持配置文件、固件程序版本回读 支持 5Pin 液晶模块 2.支持逐点亮色度校正，可以对每个灯点的亮度和色度进项校正，有效消除色差，使整屏的亮度和速度达到高度均匀一致，提高显示屏的画质。 3.支持在调试软件上进行快速亮暗线调节，快速解决因箱体及模组拼接造成的显示屏亮暗线。 4.可以将指定图片设置为显示屏的开机、网线断开或无视频源信号时的画面或者最后一帧画面。 5.支持灯板flash管理，校正系数双备份，更换灯板后，无需重新上传校正系数，屏体重新断上电即可使用对应灯板校正系数。 6.配合支持 3D 功能的独立主控，在软件或独立主控的操作面板上开启 3D 功能，并设置 3D 参数，使画面显示 3D 效果。 7.支持RGB独立Gamma调节技术增加调节维度，通过对“红 Gamma”、“绿 Gamma”、“蓝 Gamma”分别进行调节，有效控制显示屏低灰不均匀、白平衡漂移等问题，使画面更加真实，提高色彩调节的灵活性。 8.支持监测自身的温度和电压，无需其他外设，在软件上可以查看接收卡的温度和电压。 9.检测发送设备与接收卡间或接收卡与接收卡间的网络通讯质量，记录错误包数，协助排除网络通讯隐患。 10.支持5pin液晶模块，用于显示接收卡的温度、电压、单次运行时间和总运行时间。 11.支持千兆网，可通过网线直接连接到PC端进行调试和显示，无需发送卡。 12.接收卡电源接口与灯板电源接口一致，无需单独配线，安装方便。 13.支持配置文件回读，固件程序回读功能。 14.通过电源指示灯和状态指示灯不同闪烁状态可以判断没屏体工作状态，无需软件。 15.可配合多功能卡，实现当温度高于设定值时，自动断电，或打开风扇空调降低温度，保证屏体安全。 16.硬件设计和软件设计充分考虑用户部署、系统运行和维护时的场景，使部署更容易，运行更稳定，维护更高效。 17.支持高灰高刷、低亮高灰显示没提供校正低灰补偿，保障低灰显示效果。 18.可消除某行偏暗、低灰偏红、鬼影问题。 19.支持各种PWM芯片、逐点检测芯片及通用芯片；支持任意抽点，实现各种异形屏拼接。 20.支持色彩变换技术，使人脸肤色更真实；支持任意倍增技术，手机拍摄无扫描线。 21.设备在正常工作条件下，连续工作168h，不应出现电、机械或操作系统的故障。 22.产品放入60℃±2℃，90%RH±3%RH环境中，通电连续工作48小时，试验过程中能正常工作，外观无明显变形，损伤。 23.为保证系统的兼容性及稳定性控制系统需与LED显示屏为同一品牌，投标时提供厂家说明文件。 | 30 | 套 |  |  |  |
| 96 |  |  | 电源 |  | 1.输入电压：220V~240V，输出电压：4.5V，输出电流：40A； 2.工作温度：-40℃-70℃，工作湿度：-30℃-85℃； 3.散热方式：自然对流散热，需紧贴金属机箱外壳散热； 4.无风扇设计，安全宁静工作，适合各类环境使用； 5.专为LED显示屏供电的高效率、高可靠性的开关电源。本产品采用可靠稳定的电路方案设计，使用优质元器件制造，经过严格的品质检验和100%满负荷老化筛选，故障率低，寿命长。 为保证系统的一致性与稳定性，开关电源必须与LED显示屏为同一品牌 | 33 | 台 |  |  |  |
| 97 |  |  | 视频处理器 |  | 产品类别：LED控制卡 控制接口：ETHERNET*1：连接上位机和通过V-Can升级固件程序。 USB 2.0（Type-B，方口）：连接PC，调试设备。 USB 2.0（Type-A，扁口）：级联输出接口。 信号输入接口：3G-SDI*1 3G-SDI为可选配接口。 支持ST-424 (3G)，ST-292 (HD)和ST-259（SD）标准视频源输入。 单路支持1920×1080@60Hz视频源输入。 支持去隔行处理。 支持3G-SDI Loop环路输出。 HDMI 1.4 *2 支持4K×1K@60Hz视频源输入。 支持HDCP 1.4。 支持隔行信号输入。 支持自定义分辨率。 自定义极限宽度：4092（4092×1136@60Hz） 自定义极限高度：3981（1058×3981@60Hz） DVI（HDMI 1.4）*1 支持4K×1K@60Hz视频源输入。 支持HDCP 1.4。 支持隔行信号输入。 支持自定义分辨率。 自定义极限宽度：4092（4092×1136@60Hz） 自定义极限高度：3981（1058×3981@60Hz） AUDIO*1：3.5mm外部音频输入接口。 信号输出接口：网口 *10 千兆网口输出接口。 最大带载650万像素。 极限宽度10240。 极限高度8192。 网口1和网口2支持音频输出，通过多功能卡解析音频时，需要将多功能卡连接到网口1或网口2。 HDMI 1.3 *1 用于输出画面预监时，输出分辨率固定为1920×1080@60Hz。 用于视频输出时，输出分辨率可调节。 AUDIO*1：3.5mm音频输出接口。 最大帯载能力：650万像素 平均功耗：28W 供电要求：100-240V~，1.5A，50/60Hz 工作温度：-10 ℃ ~ +60 ℃ 工作湿度：20%~90% RH（无冷凝水） 存储温度：-20 ℃ ~ +70 ℃ 存储湿度：10%~95% RH（无冷凝水） | 1 | 套 |  |  |  |
| 98 |  |  | 屏体结构 |  | 1、定制与屏体相关的LED钢支架设计、制作及安装；结构、框架，满足屏体安装使用需求，用材符合国家标准； | 12.29 | ㎡ |  |  |  |
| 99 |  |  | 工作站 |  | 处理器：主频≥2.5Ghz，6核12线程，18M三级缓存 内存：≥8GB DDR4，3200MHz频率以上，2个内存插槽，最大可扩展支持64GB DDR4内存 不小于256G SATA SSD，硬盘需与主机同一品牌；支持SSD与HDD同时接入，支持不低于4个SATA 3.0接口，1个M.2接口 USB接口≥10个，其中USB3.0接口≥4个，机箱后置USB接口≥6个；1个VGA+1个HDMI+1个DP接口，主板原生接口不可使用转接口；预留DVD刻录机位置，可内嵌DVD刻录机 配置27英寸显示器，支持1920*1080分辨率 硬件可扩展性：支持扩展接2.5寸SSD硬盘，SSD硬盘容量可选配128GB、256GB、512GB、1TB； 音频接口：后置1个IN接口、1个OUT接口、1个MIC接口。前置1个MIC接口、1个耳机接口。 操作系统兼容性：支持windows系统、UOS系统、麒麟系统、CentOS系统、Windows 7系统、LINUX系统安装；支持双系统、三系统、四系统安装。 硬盘断电保护：可支持硬盘数据及时还原，还原到指定还原点;支持硬盘断电保护;支持双网口绑定、双网口使用。 可支持远程开关机，支持远程唤醒。 | 1 | 台 |  |  |  |
| 100 |  |  | 主供电电缆 |  | 满足屏体供电需求，带航空插头，定制舞台收线框专用扁平带屏蔽双备份信号电缆TVVB-4*10+1*stpcat6，从配电房布署至展示屏 | 1 | 项 |  |  |  |
| 101 |  |  | 主信号线 |  | HDMI线缆、DVI信号线，室外单模8芯光缆、国标超6类网线等 | 1 | 项 |  |  |  |
| 102 |  |  | 辅件辅材 |  | HDMI高清线缆、国标超6类网线，220V电源线、磁柱等 | 1 | 项 |  |  |  |
| 103 |  |  | 配电柜 |  | 配电柜壳体采用折弯焊接加固； 钣金厚度 1.2mm， 表面喷塑； 外壳无划痕，结构稳固 配电柜输入保护： 塑壳断路器保护， 输出保护： 微型断路器保护， 两级均有断路器保护措施 配电柜一次回路电缆符合标准 GB/T19666-2019 、JB/T8734.2-2016标准，一次回路铜电缆线规格： ZC-BVR6、10mm² 配电柜二次回路电缆符合标准 GB/T5023.3-2008、IEC60227-3:1997标准，二次回路铜电缆线规格： RV-0.75mm² 配电柜接线端子连接方式： 紫铜端子压接； 线径余量： 较标称值余量 20% 网络通讯端口： TCP/IP 网络；串口通讯端口： RS232；软件支持： PC 软件、 C/S B/S 及手机 APP 软件进行远程控制； 串口（中控） 、 网络可同时进行控制 配电柜具备环境联动功能，配备温度传感器， 烟雾传感器， 环境检测， 可设置阈值与配电柜进行联动， 实现环境变量和配电柜联动；温度超出阈值后软件立即报警提示， 3 秒后断开配电柜输出；触发烟雾阈值可根据设定执行 3 秒后断开配电柜输出或者只报警不断开配电柜输出。 配电柜每个通道均可独立控制： 通过面板可手动开、 停止； 远程控制： 开、 停止， 单个或分组设置定时自动开关。 | 1 | 台 |  |  |  |
| 104 |  | 综合管控 | 系统接入 |  | ■为确校园各系统的稳定及统一管理，多功能会议室各音视频系统可接入校园综合管理平台统一管理，并提供相关接入承诺函。 | 1 | 项 |  |  |  |
| 105 |  | 其他辅助系统 | 机柜 |  | 42U标准网络机柜，不小于600*600*2000mm | 1 | 台 |  |  |  |
| 106 |  |  | 多媒体插座 |  | 可定制接口，电源插口、网络插口、VGA接口、HDMI接口、USB接口、音频插口等 | 1 | 套 |  |  |  |
| 107 |  |  | 音频连接线 |  | 音频连接线，卡侬公-卡侬母，1.5米 | 13 | 条 |  |  |  |
| 108 |  |  | 音频连接线 |  | 音频连接线，小三芯－双莲花线，1.5米 | 1 | 条 |  |  |  |
| 109 |  |  | 音箱线 |  | 增强型屏蔽抗干扰 纯铜200芯 | 300 | 米 |  |  |  |
| 110 |  |  | 音频线 |  | 专业话筒线RVVP-2*1.0 | 100 | 米 |  |  |  |
| 111 |  |  | 高清线 |  | 30米HDMI高清工业级线缆 | 2 | 套 |  |  |  |
| 112 |  |  | 网线 |  | 原装六类网线CAT6纯铜线芯 | 1 | 批 |  |  |  |
| 113 |  |  | 电源线 |  | YJV3*2.5 | 1 | 批 |  |  |  |
| 114 |  |  | PVC管/镀锌钢管 |  | PVC管/镀锌钢管 | 1 | 批 |  |  |  |
| 115 |  | 配套设施改造 | 效果图 |  | 根据现场情况，需出具CAD装修图，全景效果图，静态效果图，直至校方满意后方可进场施工 | 1 | 项 |  |  |  |
| 116 |  |  | 水吧台 |  | 会议室隐藏式水吧台，含定制柜体、水槽、岩台面灯 | 2 | 米 |  |  |  |
| 117 |  |  | 多孔砖砌墙 |  | 1、1：5水泥砂浆砌墙厚度不小于240mm；2、1：4水泥砂浆粉墙；3、批三遍腻子，二遍乳胶漆 | 30.4 | m² |  |  |  |
| 118 |  |  | 大屏隔断 |  | 1、阻燃板龙骨石膏板隔墙；2、批三遍腻子，二遍乳胶漆 | 30.4 | m² |  |  |  |
| 119 |  |  | 窗帘 |  | 定制绒布窗帘，制作比例≥1：2（窗帘轨道长度与窗帘布用料（不含折边）之比），款式规格需经校方确认后实施 | 76.8 | m² |  |  |  |
| 120 |  |  | 木质吸音板 |  | 环保EO级多层板，木质孔型吸音板，厚度不小于15mm，可根据要求定制尺寸级颜色 | 76.8 | m² |  |  |  |
| 121 |  |  | 木基层 |  | 木基层墙面 | 76.8 | m² |  |  |  |
| 122 |  |  | 隐藏式暗门 |  | 隐藏式暗门950*2600，双层木工板底层，双层石膏板面层，批三遍腻子，二遍乳胶漆，含门框及五金 | 1 | 套 |  |  |  |
| 123 |  |  | 地毯 |  | 2mm自流平，PVC地毯胶满刷，500*500*12mmPVC地毯满铺 | 228 | m² |  |  |  |
| 124 |  |  | 铝扣板吊顶 |  | 3*4cm烤漆龙骨，6*0.7cm主龙骨，3*4cm铝角条，600*1200*12mm铝板吊顶 | 228 | m² |  |  |  |
| 125 |  |  | 电线 |  | 国标Bv2.5 | 9 | 卷 |  |  |  |
| 126 |  |  | 网线 |  | 六类网线 | 3 | 箱 |  |  |  |
| 127 |  |  | 开关插座 |  | 按图纸所需部署开关、插座、网络插座等 | 1 | 项 |  |  |  |
| 128 |  |  | 灯具 |  | LED嵌入式条形灯，300*1200，功率不小于58W | 18 | 套 |  |  |  |
| 129 |  |  | 射灯 |  | 嵌入书LED圆形筒灯，功率不小于9W | 12 | 套 |  |  |  |
| 130 |  |  | 精品保洁 |  | 1、垃圾清运；2、卫生清洁；3、墙面、地面、吊顶成品保护等 | 228 | m² |  |  |  |
| 131 | 校园信号全覆盖 | 配套设备 | 配电箱 |  | 240*400*105mm，材质铁，内含电表、空开，壁挂安装。 | 4 | 套 |  |  |  |
| 132 |  | 信源设备 | 数字光纤直放站近端GRRU |  | 频段：1800/2100，GRRU系列 | 1 | 台 |  |  |  |
| 133 |  |  | 光模块 |  | GRRU、DRRU、RRU用(1310/1550 20km） | 4 | 个 |  |  |  |
| 134 |  |  | 数字光纤直放站远端GRRU |  | 频段：1800/2100，射频功率60W，GRRU系列 | 2 | 台 |  |  |  |
| 135 |  | 分布系统设备 | 5dB耦合器（高品） |  | 300W大功率高品质频段 800-3700MHz | 15 | 个 |  |  |  |
| 136 |  |  | 6dB耦合器（高品） |  | 300W大功率高品质频段 800-3700MHz | 17 | 个 |  |  |  |
| 137 |  |  | 7dB耦合器（高品） |  | 300W 大功率高品质频段800-3700MHz | 28 | 个 |  |  |  |
| 138 |  |  | 10dB耦合器（高品） |  | 300W大功率高品质频段 800-3700MHz | 34 | 个 |  |  |  |
| 139 |  |  | 15dB耦合器（高品） |  | 300W大功率高品质频段 800-3700MHz | 20 | 个 |  |  |  |
| 140 |  |  | 20dB耦合器（高品） |  | 300W大功率高品质频段 800-3700MHz | 7 | 个 |  |  |  |
| 141 |  |  | 25dB耦合器（高品） |  | 300W大功率高品质频段 800-3700MHz | 1 | 个 |  |  |  |
| 142 |  |  | 40dB基站耦合器（高品） |  | 300W大功率高品质频段 800-3700MHz | 1 | 个 |  |  |  |
| 143 |  |  | 二功分器（高品） |  | 高品质频段 800-3700MHz | 64 | 个 |  |  |  |
| 144 |  |  | 三功分器（高品） |  | 高品质频段 800-3700MHz | 4 | 个 |  |  |  |
| 145 |  |  | 全向吸顶天线（单极化） |  | 高品质频段 800-3700MHz | 68 | 副 |  |  |  |
| 146 |  |  | 壁挂板状天线（单极化） |  | 高品质频段 800-3700MHz | 106 | 副 |  |  |  |
| 147 |  | 机房无线配套材料 | 室内接地排 |  | 10孔镀锌 | 4 | 个 |  |  |  |
| 148 |  |  | 铜鼻子 |  | 16方紫铜 | 30 | 个 |  |  |  |
| 149 |  | 分布系统配套电源线 | 分布系统电源配套电源线 |  | ZA-RVV 2×6（黑） | 100 | 米 |  |  |  |
| 150 |  |  | 分布系统电源配套电源线 |  | ZA-RVV 1×16（黄绿线） | 100 | 米 |  |  |  |
| 151 |  | 分布系统主材 | 1/2英寸阻燃馈线 |  | HCAAYZ-50-12 | 4500 | 米 |  |  |  |
| 152 |  |  | 7/8英寸阻燃馈线 |  | HCTAYZ-50-22 | 1500 | 米 |  |  |  |
| 153 |  |  | 光缆 |  | 室外铠装24芯 | 1000 | 米 |  |  |  |
| 154 |  |  | 小型光缆分配架、箱 |  | 壁挂安装，安装长度小于400mm | 4 | 个 |  |  |  |
| 155 |  |  | 1/2"馈线头子 |  | 1/2"N型公头 | 750 | 个 |  |  |  |
| 156 |  |  | 7/8"馈线头子 |  | 7/8"N型公头 | 60 | 个 |  |  |  |
| 157 |  |  | 1/2转接头 |  | N-JJ | 180 | 个 |  |  |  |
| 158 |  |  | 1/2转接头 |  | N-JKW | 220 | 个 |  |  |  |
| 159 |  |  | 1/2转接头 |  | N-KK | 90 | 个 |  |  |  |
| 160 |  |  | 转接头 |  | N型母头转DIN型公头 | 3 | 个 |  |  |  |
| 161 |  |  | 尾纤 |  | FC/FC | 50 | 根 |  |  |  |
| 162 |  |  | 尾纤 |  | FC/LC GRRU用 | 4 | 根 |  |  |  |
| 163 |  |  | 尾纤 |  | FC/SC | 20 | 根 |  |  |  |
| 164 |  |  | 接地排 |  | 10×30×100 | 2 | 块 |  |  |  |
| 165 |  |  | 法兰(个) |  | FC对接 | 180 | 个 |  |  |  |
| 166 |  |  | 铜鼻子 |  | Ф16 | 30 | 个 |  |  |  |
| 167 |  |  | 室内吸顶天线支架 |  | 镀锌材质，按现场需求定制 | 68 | 个 |  |  |  |
| 168 |  |  | 室内壁挂天线支架 |  | 镀锌材质，按现场需求定制 | 106 | 个 |  |  |  |
| 169 |  |  | 吊筋（吊筋Ф8含配件支架等） |  | 1m吊筋（含1个消音钉、1个龙骨卡、1个螺帽） | 280 | 米 |  |  |  |
| 170 |  |  | PVC线槽 |  | Ф100 | 200 | 米 |  |  |  |
| 171 |  |  | 线槽接头 |  | 堵头 | 30 | 个 |  |  |  |
| 172 |  |  | 线槽接头 |  | 三通 | 30 | 个 |  |  |  |
| 173 |  |  | Ф25 PVC管 |  | Ф25 | 500 | 米 |  |  |  |
| 174 |  |  | Ф25 波纹管 |  | Ф25 | 300 | 米 |  |  |  |
| 175 |  |  | Ф25 PVC软管 |  | Ф25 | 500 | 米 |  |  |  |
| 176 |  |  | Ф25 PVC管接头 |  | Ф25 | 100 | 个 |  |  |  |
| 177 |  |  | Ф25 卡码 |  | Ф25铁骑马卡 | 800 | 个 |  |  |  |
| 178 |  |  | Ф40 卡码 |  | Ф40铁骑马卡 | 150 | 个 |  |  |  |
| 179 |  |  | Ф25 镀锌管 |  | Ф25 | 2500 | 米 |  |  |  |
| 180 |  |  | Ф40 镀锌管 |  | Ф40 | 300 | 米 |  |  |  |
| 181 |  |  | Ф25 金属软管 |  | Ф25 | 300 | 米 |  |  |  |
| 182 |  |  | Ф40 金属软管 |  | Ф40 | 280 | 米 |  |  |  |
| 183 |  |  | Ф25 镀锌管接头 |  | Ф25 | 220 | 个 |  |  |  |
| 184 |  |  | Ф40 镀锌管接头 |  | Ф40 | 23 | 个 |  |  |  |
| 185 |  | 系统集成 |  |  | 包含本项目所有系统集成、安装调试、仪器仪表、技术培训、售后质保等 | 1 | 项 |  |  |  |
| 186 |  | 配套设施 |  |  | 勘察设计、图纸出示、场地清洁、项目交付等 | 1 | 项 |  |  |  |

注：

（1）以上所有内容单价包含：安装费、材料费、主材费、技术措施费、组织措施费、管理利润费、规费、税金、配合费、水电费、垃圾处理费等一切其他费用。

（2）设备参数及数量均以交易文件的交易需求为准。配套设施改造请响应人在报价前仔细踏勘现场、了解项目现状，自主报价，交易需求中的数量仅做参考，成交总价不作调整。

（3）相应报价应包含所有设备的安装调试工作所需要的零配件、工具材料。

（4）响应单位必须综合考虑运输、货物配送及搬运到采购人指定地点内的费用并计入本次响应总价中。

（5）请响应人在报价前仔细踏勘现场、了解项目现状，特别是根据实际情况布置影响线缆、管路布局走向的局部调整等，投标过程中能提供最优的产品和合理的安装工艺要求，进一步保证做好配合工作。结合现场实际，如需增设配套基础、涉及开孔、开槽及修复的，在报价中考虑。最终由响应人结合现场实际情况进行深化设计及安装。本项目为一次性报价，今后不作调整。

2、商务需求

2.1、交货时间及地点：

(1)成交供应商应在合同签订后，完成供货、安装直至验收。

交货地点：采购人指定地点。

(2)成交供应商提供的货物物品，必须符合本交易文件要求、原包装送达采购单位；如有不符，采购人可以无条件退货，所造成的损失由成交人承担。更换后的零部件质保期按更换日起顺延。

2.2、质保期及售后技术服务要求：

(1)质保期：3年。

(2)质量保证期内提供免费上门维护、升级服务，如设备出现故障，供货单位在接到电话后，当即响应，2小时以内到现场处理，12小时内修复，现场不能修复的，必须采取无偿提供采购物品的备用件等措施，以保证用户单位的正常使用。

(3)成交人应提供技术支持方案，内容由成交人根据实际选择以下要点：服务机构（维保点）的地址、人员状况、维修能力、联系方式、营业执照、公司资质材料、相关案例等。

(4)完整准确地表述原厂家的标准售后服务承诺（范围、标准及期限等）、响应人可能增加的服务承诺等。

(5)明示服务承诺可能涉及的前提设定和费用，否则将被认为是无条件和免费的。

2.3付款方式：

合同生效后，支付合同总价的40%作为预付款，设备运到工地开箱验收合格后付至合同总价的60%，设备安装调试验收合格后付至合同总价的100％。

注：

1、如有附图，仅作参考。

2、打▲内容为实质性要求，不允许有负偏离，否则将以涉及无效响应条款作无效响应。

3、响应人所提供的货物、服务须与响应承诺一致，不得以次充好、偷工减料，若在项目验收中发现有上述情况，将向有关部门举报，根据相关规定进行处理。

第四部分   交易办法

交易办法前附表

- 商务技术评分表（70分）

| 评审内容及分值 |  |  | 评分区间 | 主观分/客观分 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 商务资信分（9分） | 响应人自2022年1月1日以来所完成的类似业绩，每提供一个得1分，最高得3分。（提供合同复印件加盖响应人公章，时间以合同签订时间为准，不提供或未按要求提供的不得分） |  | 0-3分 | 客观分 |
|  | 响应人具有IS09001质量管理体系认证证书、IS014001环境管理体系认证证书、IS045001职业健康安全管理体系认证，每一个得2分，满分6分，没有不得分。(响应文件中提供有效期内的证书原件扫描件) |  | 0-6分 | 客观分 |
| 技术分 （61分） | 投标设备响应情况 | 根据第三部分交易需求中采购清单设备技术参数响应情况进行评分。其中■的重要参数，有负偏离的每一项扣1分，扣完为止。 | 0-20分 | 客观分 |
|  | 项目整体实施方案 | 项目组织实施方案包含但不限于①设备生产/采购、供货，②安装调试，③试运行（测试），④信息安全保障，⑤保密措施。 针对上述5类服务内容，每类各1分，本项最高得5分。 需求理解完全匹配单项服务的采购需求、完整且可行强的得1分； 需求理解基本符合采购需求，不全面或部分有偏差得0.5分； 需求理解与采购需求完全不匹配或未提供的0分。 | 0-5分 | 主观分 |
|  | 供货措施 | 供货安装方案，包含①安装方案的制定，②货物交付时间节点，③落实送货安装时间④人员安排，⑤确保按期保质保量交付使用，供货质量保障内容。 针对上述5类服务内容，每类各1分，本项最高得5分。 需求理解完全匹配单项服务的采购需求、完整且可行强的得1分； 需求理解基本符合采购需求，不全面或部分有偏差得0.5分； 需求理解与采购需求完全不匹配或未提供的0分。 | 0-5分 | 主观分 |
|  | 售后服务 | 售后服务方案情况： 投标人提供的售后维护机构和人员等情况，是否具有较强的长期且连续性服务能力，能提供快速的售后服务响应。投标人提供的服务承诺的可行性、完整性和可操作性，售后服务内容（①项目的售后服务机构情况表、②本项目售后服务人员情况表、③产品及技术服务、④售后服务原则、售后服务流程、⑤服务特色）是否满足招标人的要求。 针对上述5类服务内容，每类各1分，本项最高得5分。 需求理解完全匹配单项服务的采购需求、完整且可行强的得1分； 需求理解基本符合采购需求，不全面或部分有偏差得0.5分； 需求理解与采购需求完全不匹配或未提供的0分。 | 0-5分 | 主观分 |
|  | 项目小组 | - 项目负责人要求：拟派项目负责人具有高级工程师及以上（信息技术或智能化类）职称证书的得2分，本项最高得2分。 - 项目团队要求：除本项目负责人外，项目组成员具有高级工程师（智能化或机电或信息技术）或信息系统项目管理师的得1分，每人仅计取一本证书，本项满分2分。 - 证明材料提供要求：须提供以上人员相应证书复印件及投标人为其缴纳的截止投标当月前3个月中任意一个月的在响应人单位的社保缴纳证明（加盖投标人所属社保机构印章），并加盖响应人公章，否则不得分。 | 0-4分 | 客观分 |
|  | 技术培训 | 培训方案的科学性，合理性及可实施性，培训方案应明确的内容包含但不限于培训对象、培训目标、培训内容、培训时间安排、培训师资、培训质量保障、培训考核、培训流程安排等，最大限度保障项目的顺利实施。 （1）投标方案内容完整、切合项目实际情况、可行性高、措施有效的得3分； （2）投标方案内容不够完整、可行性一般的，措施不够有效的得2分； （3）投标方案完全与本项目无关、内容、可行性、措施均较差得1分或不提供的不得分。 | 0-3分 | 主观分 |
|  | 优惠条件 | 根据用户实际，提供实质性的优惠措施（备品备件，零部件等）进行评价打分。 需求理解完全匹配单项服务的采购需求、完整且可行强的得4分； 需求理解基本符合采购需求，不全面或部分有偏差得2分； 需求理解与采购需求完全不匹配或未提供的0分。 | 0-4 | 主观分 |
|  | 合理化建议和改进措施 | 合理化建议及改进措施：投标人针对本项目提出的合理化建议和改进措施，可操作性强，每条得0.5分，最高得3分。 | 0-3分 | 主观分 |
|  | 系统演示 | 投标人自带电脑或设备进行演示（演示方式包括但不限于视频演示、现场演示等），演示时间不超过15分钟，演示内容需要涵盖招标文件中规定的功能： 1、设备支持基于多模态大模型，①实现海量视图数据的开放式语义检索，②支持用户限定检索时间范围，③设备点位范围及相似度等条件，④在搜索框内输入文字描述，⑤检索出符合相关文字描述的目标，⑥结果支持按相似度等条件进行排序；每实现一条得0.5分，最多得3分 2、①支持针对检索结果融合图片检索，②支持提取图片中的人脸、人体、车辆等元素，③支持设置相似度数值进行结果过滤。每实现一条得1分，最多得3分 3、①文字检索融合图片检索生成的结果，②支持按照时间进行排序，③还原路线轨迹。每实现一条得1分，最多得3分 4、①支持预置热门搜索词条并记录历史搜索，②支持用户点击进行快速搜索。每实现一条得1.5分，最多得3分 | 0-12分 | 客观分 |

注：1）若采购人对响应人提供的证明资料要求为原件的，另行提出。

2）响应文件中如附有外文资料，必须逐一对应翻译成中文并加盖响应人公章后附在相关外文资料后面，否则外文资料不予认可。翻译的中文资料与外文资料不符的，均不予认可。翻译严重错误的，将视同提供虚假资料。

35.2报价文件（30分）：

| 价格分 | 计 算 方 法 |
| --- | --- |
| 价格分30分 | 最低有效响应价格为评标基准价 响应报价得分=(评标基准价／响应报价)×价格权值×100 （计算得分保留小数点后2位） |

一、交易方法

1.本项目采用综合评分法。综合评分法，是指响应文件满足公开竞争文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的响应人为成交候选人的评标方法。

二、交易标准

2.评标标准：见交易办法前附表。

三、交易程序

3.1符合性审查。评审委员会应当对符合资格的响应人的响应文件进行符合性审查，以确定其是否满足公开竞争文件的实质性要求。不满足公开竞争文件的实质性要求的，交易无效。

3.2比较与评价。评审委员会应当按照公开竞争文件中规定的评标方法和标准，对符合性审查合格的响应文件进行商务和技术评估，综合比较与评价。

3.3汇总商务技术得分。评审委员会各成员应当独立对每个响应人的商务和技术文件进行评价，并汇总商务技术得分情况。

3.4报价评审。

3.4.1响应文件报价出现前后不一致的，按照下列规定修正：

3.4.1.1响应文件中交易一览表(报价表)内容与响应文件中相应内容不一致的，以交易一览表(报价表)为准；

3.4.1.2大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；

3.4.1.3单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以交易一览表的总价为准，并修改单价；

3.4.1.4总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准；

3.4.1.5同时出现两种以上不一致的，按照3.4.1规定的顺序修正。

3.4.2响应文件出现不是唯一的、有选择性交易报价的，交易无效。

3.4.3交易报价超过公开竞争文件中规定的预算金额或者最高限价的，交易无效。

3.4.4评审委员会认为响应人的报价明显低于其他通过符合性审查响应人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，应当要求其在合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料；响应人不能证明其报价合理性的，评审委员会应当将其作为无效响应处理。

3.5排序与推荐。采用综合评分法的，评标结果按评审后得分由高到低顺序排列。得分相同的，按交易报价由低到高顺序排列。得分且交易报价相同的并列。响应文件满足公开竞争文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的响应人为排名第一的成交候选人。

3.6编写评审报告。评审委员会根据全体评标成员签字的原始评标记录和评标结果编写评审报告。评审委员会成员对需要共同认定的事项存在争议的，应当按照少数服从多数的原则作出结论。持不同意见的评审委员会成员应当在评审报告上签署不同意见及理由，否则视为同意评审报告。

四、评标中的其他事项

4.1响应人澄清、说明或者补正。对于响应文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容需要响应人作出必要的澄清、说明或者补正的，评审委员会和响应人通过电子交易平台交换数据电文，响应人提交使用电子签名的相关数据电文或通过平台上传加盖公章的扫描件。给予响应人提交澄清、说明或补正的时间不得少于半小时，响应人已经明确表示澄清说明或补正完毕的除外。响应人的澄清、说明或者补正不得超出响应文件的范围或者改变响应文件的实质性内容。

4.2交易无效。有下列情形之一的，交易无效：

4.2.1响应人不具备公开竞争文件中规定的资格要求的（响应人未提供有效的资格文件的，视为响应人不具备公开竞争文件中规定的资格要求）；

4.2.2响应文件未按照公开竞争文件要求签署、盖章的；

4.2.3响应文件含有交易发起人不能接受的附加条件的；

4.2.4响应文件中承诺的交易有效期少于公开竞争文件中载明的交易有效期的；

4.2.5响应文件出现不是唯一的、有选择性交易报价的；

4.2.6交易报价超过公开竞争文件中规定的预算金额或者最高限价的；

4.2.7报价明显低于其他通过符合性审查响应人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，未能按要求提供书面说明或者提交相关证明材料，不能证明其报价合理性的；

4.2.8响应人对根据修正原则修正后的报价不确认的；

4.2.9响应人提供虚假材料交易的；

4.2.10响应人有恶意串通、妨碍其他响应人的竞争行为、损害交易发起人或者其他响应人的合法权益情形的；

4.2.11响应人未在电子交易平台传输递交响应文件的，交易无效；

## 4.2.12响应文件不满足公开竞争文件的其它实质性要求的；

4.2.13法律、法规、规章（适用本市的）及省级以上规范性文件（适用本市的）规定的其他无效情形。

5.废标。在交易过程中，出现下列情形之一的，应予废标：

5.1符合专业条件的响应人或者对公开竞争文件作实质响应的响应人不足3家的；

5.2出现影响采购公正的违法、违规行为的；

5.3响应人的报价均超过了采购预算，交易发起人不能支付的；

5.4因重大变故，采购任务取消的。

废标后，代理机构应当将废标理由通知所有响应人。

6.修改公开竞争文件，重新组织交易活动。评审委员会发现公开竞争文件存在歧义、重大缺陷导致评标工作无法进行，或者公开竞争文件内容违反国家有关强制性规定的，将停止评审工作，并与交易发起人、代理机构沟通并作书面记录。交易发起人、代理机构确认后，将修改公开竞争文件，重新组织交易活动。

7.重新开展交易。影响或者可能影响成交、成交结果的，依照下列规定处理：

7.1未确定成交或者成交人的，终止本次交易活动，重新开展交易活动。

7.2已确定成交或者成交人但尚未签订合同的，成交或者成交结果无效，从合格的成交或者成交候选人中另行确定成交或者成交人；没有合格的成交或者成交候选人的，重新开展交易活动。

7.3书面合同已签订但尚未履行的，撤销合同，从合格的成交或者成交候选人中另行确定成交或者成交人；没有合格的成交或者成交候选人的，重新开展交易活动。

7.4书面合同已经履行，给交易发起人、响应人造成损失的，由责任人承担赔偿责任。

7.5交易当事人有其他违反法律法规规定的行为，经改正后仍然影响或者可能影响成交、成交结果或者依法被认定为成交、成交无效的，依照7.1-7.4规定处理。

- 第五部分 拟签订的合同文本

合同编号：

签订地点：                                  签订时间：20* 年  月  日

项目名称：

甲方（需方）：

乙方（供方）：

供、需双方根据杭州市萧山区                             项目（招标编号-  -  -   ）招标结果和招标文件的要求，并经双方协调一致，订立本采购合同。

一、合同文件：

1、合同条款。

2、中标通知书。

3、招标文件。

4、更正公告。

5、中标单位响应文件。

6、其他。

二、合同金额:合同金额为基本审价费(大写)_________________元（￥　　　　元）人民币。

附《采购项目清单内容》

| 序号 | 采购项目 | 中标内容 | 中标单价（元） | 数量 | 中标总价（元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |

三、质量要求及供方对质量负责条件和期限：

1、供方提供的货物必须是现货、全新，符合招标要求的规格型号和技术指标。供方对货物提供**年的免费保修期（货物厂家另有超过此质保期的按原规定执行），保修期内非因需方的人为原因而出现质量问题的，由供方负责包修、包换或者包退，并承担调换或退货的实际费用。

2、供方在维保期内接到用户单位的电话后，在**小时内响应，**小时以内到现场，**小时以内解决问题，不能修复的，必须采取无偿提供备品、备件或备机等措施，以保证用户单位的正常使用。

四、工期时间__________________________

交货地点：

五、货款支付

1、付款方式：

2、合同履行完毕，需方根据合同进行验收，验收合格后供应商按财政结算要求办理货款结算手续。

六、履约保证金

1、履约保证金：为保证采购项目合同的顺利执行，供方在本合同签订之前，其中标价的    %作为履约保证金（银行汇票形式）交付采购人。待项目验收合格后，由采购人将履约保证金无息退还供方。

七、违约责任

1、乙方逾期交付货物的，乙方应按逾期交付货款总额每日千分之 六  向甲方支付违约金，由甲方从待付货款中扣除。逾期超过约定日期 10 个工作日不能交货的，甲方可解除本合同，履约保证金不予退还，如造成甲方损失超过履约保证金的，超出部分由乙方继续承担赔偿责任。

2、乙方所交的货物品种、型号、规格、技术参数、质量等不符合合同规定及响应文件承诺标准，甲方有权拒收该货物，乙方愿意更换货物但逾期交货的按乙方逾期交货处理。乙方拒绝更换货物的，甲方可单方面解除合同。

3、因需方原因逾期支付合同款，自逾期之日起，向供方每日偿付合同总价千分之 二的滞纳金；需方无正当理由拒付货款的，应向供方偿付合同总价百分之五的违约金。

4、如发现乙方违反响应文件和合同的有关规定，甲方有权根据约定对乙方进行处罚，并有权提前终止合同。

八、调试和验收

九、争议的解决

因本合同引起的或与本合同有关的任何争议，合同双方应首先通过协商解决，达成书面协议，如协商不成，可选择下列第      种方式解决。

（1）提请杭州仲裁委员会按照该会仲裁规则进行仲裁，仲裁裁决是终局的，对合同双方均有约束力。

（2）向有管辖权的人民法院提起诉讼。

十、合同生效

1、中标方持中标通知书作为与需方签订合同的凭证。

2、本合同经需、供双方法定代表人（符合浙财采监【2013】24号第六条规定的为负责人）或其授权委托人签名并加盖单位公章后生效。

需方（加盖公章）：                  供方（加盖公章）：

地址：                             地址：

法定代表人（或委托代理人）签名：   法定代表人（或委托代理人）签名：

联系电话：                         联系电话：

邮政编码：                         邮政编码：

开户银行：                         开户银行：

帐号：                             帐号：

- 第六部分 应提交的有关格式范例

- 资格文件部分

- 目录

（1）符合参加交易活动应当具备的一般条件的承诺函…………………（页码）

（2）本项目的特定资格要求………………………………………………（页码）

一、 符合参加交易活动应当具备的一般条件的承诺函

（交易发起人）、（代理机构）：

我方参与（项目名称）【交易编号：    】交易活动，郑重承诺：

（一）具备以下条件：

1、具有独立承担民事责任的能力；

2、具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

3、具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；

4、有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

5、参加交易活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；

6、具有法律、行政法规规定的其他条件。

响应人名称(电子签名)：

日期：  年  月   日

二、本项目的特定资格要求

（根据交易公告本项目的特定资格要求提供相应的材料；未要求的，无需提供）

商务技术文件部分

- 目录

（1）交易函…………………………………………………………………………………（页码）（2）授权委托书或法定代表人（单位负责人、自然人本人）身份证明………（页码）

（3）营业执照………………………………………………………………（页码）

（4）符合性审查资料………………………………………………………………………（页码）

（5）评审标准相应的商务技术资料……………………………………………………（页码）

（6）商务技术偏离表………………………………………………………………………（页码）

（7）响应人廉洁自律承诺书……………………………………………………………（页码）

- 一、交易函

（交易发起人）、（代理机构）：

我方参加你方组织的（项目名称）【交易编号：        】交易的有关活动，并对此项目进行响应。为此：

1、我方承诺交易有效期从提交响应文件的截止之日起     天（不少于90天），本响应文件在交易有效期满之前均具有约束力。

2、我方的响应文件包括以下内容：

2.1资格文件：

2.1.1承诺函；

2.1.2本项目的特定资格要求（如果有）。

2.2 商务技术文件：

2.2.1交易函；

2.2.2授权委托书或法定代表人（单位负责人）身份证明；

2.2.3 营业执照；

2.2.4符合性审查资料；

2.2.5评审标准相应的商务技术资料；

2.2.6商务技术偏离表；

2.2.7响应人廉洁自律承诺书。

2.3报价文件

2.3.1交易一览表（报价表）。

3、我方承诺除商务技术偏离表列出的偏离外，我方响应公开竞争文件的全部要求。

4、如我方成交，我方承诺：

4.1在收到成交通知书后，在成交通知书规定的期限内与你方签订合同；

4.2在签订合同时不向你方提出附加条件；

4.3按照公开竞争文件要求提交履约保证金；

4.4在合同约定的期限内完成合同规定的全部义务。

5、其他补充说明:                                        。

响应人名称（电子签名）：

日期：  年   月   日

注：按本格式和要求提供。

二、授权委托书或法定代表人（单位负责人、自然人本人）身份证明

授权委托书

（交易发起人）、（代理机构）：

现委托          （姓名）为我方代理人（身份证号码：          ，手机：          ），以我方名义处理（项目名称）【交易编号：       】交易项目的一切事项，其法律后果由我方承担。

委托期限：自   年 月  日起至  年  月  日止。

特此告知。

响应人名称(电子签名)：

签发日期：  年  月   日

法定代表人、单位负责人或自然人本人的身份证明（适用于法定代表人、单位负责人或者自然人本人代表响应人参加交易）

身份证件扫描件：

正面： 反面：

响应人名称(电子签名)：

日期：  年  月  日

三、营业执照

响应人名称(电子签名)：

日期：  年  月  日

四、符合性审查资料

| 序号 | 实质性要求 | 需要提供的符合性审查资料 | 响应文件中的 页码位置 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 响应文件按照公开竞争文件要求签署、盖章。 | 需要使用电子签名或者签字盖章的响应文件的组成部分 | 见响应文件 第 页 |
| 2 | 响应文件中承诺的交易有效期不少于公开竞争文件中载明的交易有效期。 | 交易函 | 见响应文件第 页 |
| 3 | 响应文件满足公开竞争文件的其它实质性要求。 | 公开竞争文件其它实质性要求相应的材料（“▲” 系指实质性要求条款，公开竞争文件无其它实质性要求的，无需提供） | 见响应文件第 页 |

注：按本格式和要求提供。

五、评审标准相应的商务技术资料

（按公开竞争文件第四部分交易办法前附表中“响应文件中评审标准相应的商务技术资料目录”提供资料。）

六、商务技术偏离表

| 序号 | 公开竞争文件章节及具体内容 | 响应文件章节及具体内容 | 偏离说明 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |
| 2 |  |  |  |
| …… |  |  |  |

响应人保证：除商务技术偏离表列出的偏离外，响应人响应公开竞争文件的全部要求

注：按本格式和要求提供。

七、响应人廉洁自律承诺书

（交易发起人）、（代理机构）：

我单位响应你单位项目交易要求参加交易。在这次交易过程中和成交后，我们将严格遵守国家法律法规要求，并郑重承诺：

一、不向项目有关人员及部门赠送礼金礼物、有价证券、回扣以及中介费、介绍费、咨询费等好处费；

二、不为项目有关人员及部门报销应由你方单位或个人支付的费用；

三、不向项目有关人员及部门提供有可能影响公正的宴请和健身娱乐等活动；

四、不为项目有关人员及部门出国（境）、旅游等提供方便；

五、不为项目有关人员个人装修住房、婚丧嫁娶、配偶子女工作安排等提供

好处；

六、严格遵守相关法律法规，诚实守信，合法经营，坚决抵制各种违法违纪行为。

如违反上述承诺，你单位有权立即取消我单位响应、成交或在建项目的建设资格，有权拒绝我单位在一定时期内进入你单位进行项目建设或其他经营活动，并通报市财政局。由此引起的相应损失均由我单位承担。

响应人名称（电子签名）：

日期：   年   月   日

注：按本格式和要求提供。

- 报价文件部分

- 目录

（1）交易一览表（报价表）………………………………………………………（页码）

一、交易一览表（报价表）

（交易人）、（采购代理机构）：

按你方交易文件要求，我们，本响应文件签字方，谨此向你方发出要约如下：如你方接受本投标，我方承诺按照如下交易一览表（报价表）的价格完成（项目名称）【交易编号：（采购编号）】的实施。

交易一览表（报价表）(单位均为人民币元)

| 序号 | 名称 | 品牌（如果有） | 规格型号（或具体服务） | 数量 | 单价 | 总价 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |  |
| 响应报价（小写） |  |  |  |  |  |  |  |
| 响应报价（大写） |  |  |  |  |  |  |  |

注：

1、响应人需按本表格式填写，不得自行更改。

2、有关本项目实施所涉及的一切费用均计入报价。交易发起人将以合同形式有偿取得货物或服务，不接受响应人给予的赠品、回扣或者与交易无关的其他商品、服务，不得出现“0元”“免费赠送”等形式的无偿报价，否则视为响应文件含有交易发起人不能接受的附加条件的，交易无效；交易内容未包含在《交易一览表（报价表）》名称栏中，响应人不能作出合理解释的，视为响应文件含有交易发起人不能接受的附加条件的，交易无效。

3、以上表格要求细分项目及报价，在“规格型号（或具体服务）”一栏中，货物类项目填写规格型号，服务类项目填写具体服务。

4、特别提示：代理机构将对项目名称和项目编号，成交响应人名称、地址和成交金额等予以公示。

响应人名称（电子签名）：

日期：   年   月   日

附件1：异议函范本及制作说明

异议函范本

一、异议响应人基本信息

异议响应人：

地址：                          邮编：

联系人：                      联系电话：

授权代表：

联系电话：

地址：                         邮编：

二、异议项目基本情况

异议项目的名称：

异议项目的编号：               包号：

交易发起人名称：

公开竞争文件获取日期：

三、异议事项具体内容

异议事项1：

事实依据：

法律依据：

异议事项2

……

四、与异议事项相关的异议请求

请求：

签字(签章)：                   公章：

日期：

异议函制作说明：

1.响应人提出异议时，应提交异议函和必要的证明材料。

2.异议响应人若委托代理人进行异议的，异议函应按要求列明“授权代表”的有关内容，并在附件中提交由异议响应人签署的授权委托书。授权委托书应载明代理人的姓名或者名称、代理事项、具体权限、期限和相关事项。

3.异议响应人若对项目的某一分包进行异议，异议函中应列明具体分包号。

4.异议函的异议事项应具体、明确，并有必要的事实依据和法律依据。

5.异议函的异议请求应与异议事项相关。

6.异议响应人为自然人的，异议函应由本人签字；异议响应人为法人或者其他组织的，异议函应由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者盖章，并加盖公章。

附件2：投诉书范本及制作说明

投诉书范本

一、投诉相关主体基本情况

投诉人：

地     址：                             邮编：

法定代表人/主要负责人：

联系电话：

授权代表：             联系电话：

地     址：                             邮编：

被投诉人1：

地     址：                             邮编：

联系人：               联系电话：

被投诉人2

……

相关响应人：

地     址：                             邮编：

联系人：               联系电话：

二、投诉项目基本情况

交易名称：

交易编号：                 包号：

交易发起人名称：

代理机构名称：

公开竞争文件公告:是/否 公告期限：

成交结果公告:是/否 公告期限：

三、异议基本情况

投诉人于   年   月  日,向                   提出异议，异议事项为：

交易发起人/代理机构于   年   月   日,就异议事项作出了答复/没有在法定期限内作出答复。

四、投诉事项具体内容

投诉事项 1：

事实依据：

法律依据：

投诉事项2

……

五、与投诉事项相关的投诉请求

请求：

签字(签章)：                   公章：

日期：

投诉书制作说明：

1.投诉人提起投诉时，应当提交投诉书和必要的证明材料，并按照被投诉人和与投诉事项有关的响应人数量提供投诉书副本。

2.投诉人若委托代理人进行投诉的，投诉书应按照要求列明“授权代表”的有关内容，并在附件中提交由投诉人签署的授权委托书。授权委托书应当载明代理人的姓名或者名称、代理事项、具体权限、期限和相关事项。

3.投诉人若对项目的某一分包进行投诉，投诉书应列明具体分包号。

4.投诉书应简要列明异议事项，异议函、异议答复等作为附件材料提供。

5.投诉书的投诉事项应具体、明确，并有必要的事实依据和法律依据。

6.投诉书的投诉请求应与投诉事项相关。

7.投诉人为自然人的，投诉书应当由本人签字；投诉人为法人或者其他组织的，投诉书应当由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者盖章，并加盖公章。

附件3：

业务专用章使用说明函

（交易发起人）、（代理机构）

我方                         (响应人全称)是中华人民共和国依法登记注册的合法企业，在参加你方组织的（项目名称）项目【交易编号：      ）】交易活动中作如下说明：我方所使用的“XX专用章”与法定名称章具有同等的法律效力，对使用“XX专用章”的行为予以完全承认，并愿意承担相应责任。

特此说明。

响应单位（法定名称章）：

日期：       年     月     日

附：

响应单位法定名称章（印模）                响应单位“XX专用章”（印模）