灯具参数规格书（64W投光灯）

| 灯具名称 |  | LED 投光灯 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 灯 具 参 数 | 壳体材质 | 铝合金 |  |  |  | 灯具接线方式 |  |  |  | 主线并连 |
|  | 封装类型 | 二次封装 |  |  |  | 灯具出线方式 |  |  |  | 单出三芯线 |
|  | 配光 | 圆形配光 |  |  |  | 外部接线线长 |  |  |  | 250mm |
|  | 光源 | LED |  |  |  | 额定工作环境温度 |  |  |  | -20～45° |
|  | 额定电压 | AC220V |  |  |  | IP 等级 |  |  |  | ≥IP65 |
|  | 灯具光效 | 65.48lm/W |  |  |  | 阻燃等级 |  |  |  | V-0 |
|  | 额定功率 | 64W |  |  |  | 抗UV等级 |  |  |  | 四级 |
|  | 灯具重量 | 2150g |  |  |  | 抗盐雾等级 |  |  |  | 无腐蚀 |
|  | 灯具尺寸 | Φ230*H317mm |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 光束角 | 5° |  |  |  | 光源寿命 |  |  |  | ≥50000H |
|  | 灯珠数量 | 48pcs |  |  |  | 电气安全等级 |  |  |  | I 类 |
|  | 颜色或色温 | 3000K |  |  |  | 正常工作压降范围 |  |  |  | 0-10% |
| 灯 具 图 示 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 灯 具 尺 寸 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 配 光 曲 线 | -90 |  | -120 | -150 | -/+180 |  | 150 | 120 | 90 |  |
|  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 310 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 620 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | -60 |  | 930 |  |  | 60 |  |  |
|  |  |  |  |  | 1240 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | -30 | 1550 |  | 30 |  |  |  |

985

灯具参数规格书（24W洗墙灯）

| 灯具名称 |  | LED 洗墙灯 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 灯 具 参 数 | 壳体材质 | 铝合金 |  |  |  | 灯具接线方式 |  |  |  | 公母头对接 |
|  | 封装类型 | 二次封装 |  |  |  | 灯具出线方式 |  |  |  | 双端出线 |
|  | 配光 | 拉伸配光 |  |  |  | 外部接线线长 |  |  |  | ≥150mm |
|  | 光源 | LED |  |  |  | 额定工作环境温度 |  |  |  | -20～55° |
|  | 额定电压 | DC24V |  |  |  | IP 等级 |  |  |  | ≥IP65 |
|  | 灯具光效 | 69.47lm/W |  |  |  | 阻燃等级 |  |  |  | V-0 |
|  | 额定功率★ | 24W |  |  |  | 抗UV等级 |  |  |  | 四级 |
|  | 灯具重量 | 640g |  |  |  | 抗盐雾等级 |  |  |  | 无腐蚀 |
|  | 灯具尺寸 | L985xW40xH21mm |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 光束角 | 15*45° |  |  |  | 光源寿命 |  |  |  | ≥50000H |
|  | 灯珠数量 | 24pcs |  |  |  | 电气安全等级 |  |  |  | III 类 |
|  | 颜色或色温 | 3000K |  |  |  | 正常工作压降范围 |  |  |  | 0-10% |
| 灯 具 图 示 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 灯 具 尺 寸 | 21 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 配 光 曲 线 |  |  |  |  | -/+180 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | -150 |  |  | 150 |  |  |  |
|  |  |  | -120 |  |  |  |  | 120 |  |  |
|  | -90 |  |  |  | 0 |  |  |  | 90 |  |
|  |  |  |  |  | 130 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 260 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | -60 |  | 390 |  |  | 60 |  |  |
|  |  |  |  |  | 520 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | -30 | 650 |  | 30 |  |  |  |

灯具参数规格书（环形洗墙灯）

| 灯具名 |  | LED 环形洗墙灯 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 灯 具 参 数 | 壳体材质 | 铝合金 |  |  |  | 灯具接线方式 |  |  |  | 公母头对接 |
|  | 封装类型 | 二次封装 |  |  |  | 灯具出线方式 |  |  |  | 双端出线 |
|  | 配光 | 拉伸配光 |  |  |  | 外部接线线长 |  |  |  | ≥150mm |
|  | 光源 | LED |  |  |  | 额定工作环境温度 |  |  |  | -20～55° |
|  | 额定电压 | DC24V |  |  |  | IP 等级 |  |  |  | ≥IP65 |
|  | 灯具光效 | 71.36lm/W |  |  |  | 阻燃等级 |  |  |  | V-0 |
|  | 额定功率★ | 24W |  |  |  | 抗UV等级 |  |  |  | 四级 |
|  | 灯具重量 | 405g |  |  |  | 抗盐雾等级 |  |  |  | 无腐蚀 |
|  | 灯具尺寸 | L245xW71xH54mm |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 光束角 | 15*45° |  |  |  | 光源寿命 |  |  |  | ≥50000H |
|  | 灯珠数量 | 12pcs |  |  |  | 电气安全等级 |  |  |  | III 类 |
|  | 颜色或色温 | 3000K |  |  |  | 正常工作压降范围 |  |  |  | 0-10% |
| 灯 具 图 示 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 灯 具 尺 寸 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 配 光 曲 线 |  |  |  |  | -/+180 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | -150 |  |  | 150 |  |  |  |
|  |  |  | -120 |  |  |  |  | 120 |  |  |
|  | -90 |  |  |  | 0 |  |  |  | 90 |  |
|  |  |  |  |  | 130 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 260 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | -60 |  | 390 |  |  | 60 |  |  |
|  |  |  |  |  | 520 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | -30 | 650 |  | 30 |  |  |  |

985

灯具参数规格书（18W洗墙灯）

| 灯具名称 |  | LED 洗墙灯 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 灯 具 参 数 | 壳体材质 | 铝合金 |  |  |  | 灯具接线方式 |  |  |  | 公母头对接 |
|  | 封装类型 | 二次封装 |  |  |  | 灯具出线方式 |  |  |  | 双端出线 |
|  | 配光 | 拉伸配光 |  |  |  | 外部接线线长 |  |  |  | ≥150mm |
|  | 光源 | LED |  |  |  | 额定工作环境温度 |  |  |  | -20～55° |
|  | 额定电压 | DC24V |  |  |  | IP 等级 |  |  |  | ≥IP65 |
|  | 灯具光效 | 69.47lm/W |  |  |  | 阻燃等级 |  |  |  | V-0 |
|  | 额定功率★ | 18W |  |  |  | 抗UV等级 |  |  |  | 四级 |
|  | 灯具重量 | 640g |  |  |  | 抗盐雾等级 |  |  |  | 无腐蚀 |
|  | 灯具尺寸 | L985xW40xH21mm |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 光束角 | 15*45° |  |  |  | 光源寿命 |  |  |  | ≥50000H |
|  | 灯珠数量 | 18pcs |  |  |  | 电气安全等级 |  |  |  | III 类 |
|  | 颜色或色温 | 3000K |  |  |  | 正常工作压降范围 |  |  |  | 0-10% |
| 灯 具 图 示 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 灯 具 尺 寸 | 21 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 配 光 曲 线 |  |  |  |  | -/+180 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | -150 |  |  | 150 |  |  |  |
|  |  |  | -120 |  |  |  |  | 120 |  |  |
|  | -90 |  |  |  | 0 |  |  |  | 90 |  |
|  |  |  |  |  | 110 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 220 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | -60 |  | 330 |  |  | 60 |  |  |
|  |  |  |  |  | 440 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | -30 | 550 |  | 30 |  |  |  |

灯具参数规格书（12W投光灯）

| 灯具名称 |  | LED 投光灯 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 灯 具 参 数 | 壳体材质 | 铝合金 |  |  |  | 灯具接线方式 |  |  |  | 主线并连 |
|  | 封装类型 | 二次封装 |  |  |  | 灯具出线方式 |  |  |  | 单出三芯线 |
|  | 配光 | 圆形配光 |  |  |  | 外部接线线长 |  |  |  | ≥250mm |
|  | 光源 | LED |  |  |  | 额定工作环境温度 |  |  |  | -20～45° |
|  | 额定电压 | AC220V |  |  |  | IP 等级 |  |  |  | ≥IP65 |
|  | 灯具光效 | 66.54lm/W |  |  |  | 阻燃等级 |  |  |  | V-0 |
|  | 额定功率★ | 12W |  |  |  | 抗UV等级 |  |  |  | 四级 |
|  | 灯具重量 | 532g |  |  |  | 抗盐雾等级 |  |  |  | 无腐蚀 |
|  | 灯具尺寸 | Φ130*70*150mm |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 光束角 | 15° |  |  |  | 光源寿命 |  |  |  | ≥50000H |
|  | 灯珠数量 | 12pcs |  |  |  | 电气安全等级 |  |  |  | I 类 |
|  | 颜色或色温 | 3000K |  |  |  | 正常工作压降范围 |  |  |  | 0-10% |
| 灯 具 图 示 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 灯 具 尺 寸 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 配 光 曲 线 | -90 |  | -120 | -150 | -/+180 |  | 150 | 120 | 90 |  |
|  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 80 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 160 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | -60 |  | 240 |  |  | 60 |  |  |
|  |  |  |  |  | 320 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | -30 | 400 |  | 30 |  |  |  |

灯具参数规格书（18W投光灯）

| 灯具名称 |  | LED 投光灯 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 灯 具 参 数 | 壳体材质 | 铝合金 |  |  |  | 灯具接线方式 |  |  |  | 主线并连 |
|  | 封装类型 | 二次封装 |  |  |  | 灯具出线方式 |  |  |  | 单出三芯线 |
|  | 配光 | 圆形配光 |  |  |  | 外部接线线长 |  |  |  | ≥250mm |
|  | 光源 | LED |  |  |  | 额定工作环境温度 |  |  |  | -20～45° |
|  | 额定电压 | AC220V |  |  |  | IP 等级 |  |  |  | ≥IP65 |
|  | 灯具光效 | 63.67lm/W |  |  |  | 阻燃等级 |  |  |  | V-0 |
|  | 额定功率★ | 18W |  |  |  | 抗UV等级 |  |  |  | 四级 |
|  | 灯具重量 | 725g |  |  |  | 抗盐雾等级 |  |  |  | 无腐蚀 |
|  | 灯具尺寸 | Φ150*73*168mm |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 光束角 | 15° |  |  |  | 光源寿命 |  |  |  | ≥50000H |
|  | 灯珠数量 | 18pcs |  |  |  | 电气安全等级 |  |  |  | I 类 |
|  | 颜色或色温 | 3000K |  |  |  | 正常工作压降范围 |  |  |  | 0-10% |
| 灯 具 图 示 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 灯 具 尺 寸 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 配 光 曲 线 | -90 |  | -120 | -150 | -/+180 |  | 150 | 120 | 90 |  |
|  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 120 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 240 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | -60 |  | 360 |  |  | 60 |  |  |
|  |  |  |  |  | 480 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | -30 | 500 |  | 30 |  |  |  |

灯具参数规格书（36W投光灯）

| 灯具名称 |  | LED 投光灯 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 灯 具 参 数 | 壳体材质 | 铝合金 |  |  |  | 灯具接线方式 |  |  |  | 主线并连 |
|  | 封装类型 | 二次封装 |  |  |  | 灯具出线方式 |  |  |  | 单出三芯线 |
|  | 配光 | 圆形配光 |  |  |  | 外部接线线长 |  |  |  | ≥250mm |
|  | 光源 | LED |  |  |  | 额定工作环境温度 |  |  |  | -20～45° |
|  | 额定电压 | AC220V |  |  |  | IP 等级 |  |  |  | IP65 |
|  | 灯具光效 | 65.58lm/W |  |  |  | 阻燃等级 |  |  |  | V-0 |
|  | 额定功率★ | 36W |  |  |  | 抗UV等级 |  |  |  | 四级 |
|  | 灯具重量 | 1130g |  |  |  | 抗盐雾等级 |  |  |  | 无腐蚀 |
|  | 灯具尺寸 | φ230*88*255mm |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 光束角 | 15° |  |  |  | 光源寿命 |  |  |  | ≥50000H |
|  | 灯珠数量 | 36pcs |  |  |  | 电气安全等级 |  |  |  | I 类 |
|  | 颜色或色温 | 3000K |  |  |  | 正常工作压降范围 |  |  |  | 0-10% |
| 灯 具 图 示 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 灯 具 尺 寸 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 配 光 曲 线 | -90 |  | -120 | -150 | -/+180 |  | 150 | 120 | 90 |  |
|  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 160 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 320 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | -60 |  | 480 |  |  | 60 |  |  |
|  |  |  |  |  | 640 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | -30 | 800 |  | 30 |  |  |  |

985

灯具参数规格书（24W大功率洗墙灯）

| 灯具名称 |  | LED 大功率洗墙灯 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 灯 具 参 数 | 壳体材质 | 铝合金 |  |  |  | 灯具接线方式 |  |  |  | 公母头对接 |
|  | 封装类型 | 二次封装 |  |  |  | 灯具出线方式 |  |  |  | 双端出线 |
|  | 配光 | 圆形配光 |  |  |  | 外部接线线长 |  |  |  | ≥150mm |
|  | 光源 | LED |  |  |  | 额定工作环境温度 |  |  |  | -20～45° |
|  | 额定电压 | DC24V |  |  |  | IP 等级 |  |  |  | ≥IP65 |
|  | 灯具光效 | 58.25lm/W |  |  |  | 阻燃等级 |  |  |  | V-0 |
|  | 额定功率★ | 24W |  |  |  | 抗UV等级 |  |  |  | 四级 |
|  | 灯具重量 | 880g |  |  |  | 抗盐雾等级 |  |  |  | 无腐蚀 |
|  | 灯具尺寸 | L985xW40xH21mm |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 光束角 | 15° |  |  |  | 光源寿命 |  |  |  | ≥50000H |
|  | 灯珠数量 | 24pcs |  |  |  | 电气安全等级 |  |  |  | III类 |
|  | 颜色或色温 | 3000K |  |  |  | 正常工作压降范围 |  |  |  | ≥10% |
| 灯 具 图 示 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 灯 具 尺 寸 | 21 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 配 光 曲 线 | -90 |  | -120 | -150 | -/+180 |  | 150 | 120 | 90 |  |
|  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 115 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 230 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | -60 |  | 345 |  |  | 60 |  |  |
|  |  |  |  |  | 460 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | -30 | 575 |  | 30 |  |  |  |

| 灯具名称 |  | LED 草坪灯 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 灯 具 参 数 | 壳体材质 | 铝合金 |  |  |  | 灯具接线方式 |  |  |  | 主线并连 |
|  | 封装类型 | 二次封装 |  |  |  | 灯具出线方式 |  |  |  | 单出三芯线 |
|  | 配光 | 圆形配光 |  |  |  | 外部接线线长 |  |  |  | ≥250mm |
|  | 光源 | LED |  |  |  | 额定工作环境温度 |  |  |  | -20～45° |
|  | 额定电压 | AC220V |  |  |  | IP 等级 |  |  |  | ≥IP65 |
|  | 灯具光效 | 45.37lm/W |  |  |  | 阻燃等级 |  |  |  | V-0 |
|  | 额定功率★ | 10W |  |  |  | 抗UV等级 |  |  |  | 四级 |
|  | 灯具重量 | 1130g |  |  |  | 抗盐雾等级 |  |  |  | 无腐蚀 |
|  | 灯具尺寸 | 200*200*600mm |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 光束角 | 360° |  |  |  | 光源寿命 |  |  |  | ≥50000H |
|  | 光源数量 | 1pcs |  |  |  | 电气安全等级 |  |  |  | I 类 |
|  | 颜色或色温 | 3000K |  |  |  | 正常工作压降范围 |  |  |  | 0-10% |
| 灯 具 图 示 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 灯 具 尺 寸 | 600 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 配 光 曲 线 | -90 |  | -120 | -150 | -/+180 |  | 150 | 120 | 90 |  |
|  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 60 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 120 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | -60 |  | 180 |  |  | 60 |  |  |
|  |  |  |  |  | 240 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | -30 | 300 |  | 30 |  |  |  |

灯具参数规格书（10W草坪灯）

20