桐君医养中心项目弱电智能化设备采购

询 价 文 件

（电子招投标）

（编号：ZJTP-2025TLCG-12 ）

采购人：      浙江云庐数字科技有限公司

采购代理机构： 浙江天平投资咨询有限公司

采购监管单位：桐庐投资建设发展集团有限公司

2025年5月

目     录

- 询价公告

- 采购需求

- 投标人须知

前附表

  - 总 则

  - 投标文件的编制

  - 开标

  - 评标

  - 定标

  - 合同授予

- 评标办法及评分标准

- 采购合同

- 投标文件格式

# 第一章   询价公告

根据相关文件规定，经有关部门批准，现就桐君医养中心项目弱电智能化设备采购采用询价方式进行采购，欢迎符合投标资格条件的投标人来投标：

- 项目编号：ZJTP-2025TLCG-12

- 采购组织类型：分散采购（国企采购）

- 采购方式：询价

- 采购内容及数量：（本项目分五个标项）

| 标项 | 标项名称 | 最高限价合计（万元） | 最高限价单价 |
| --- | --- | --- | --- |
| 一 | 桐君医养中心项目弱电智能化设备采购（视频监控、会议室、停车场出入口系统） | 28.5636 | 各标项最高限价单价详见第二章采购需求 |
| 二 | 桐君医养中心项目弱电智能化设备采购（有线电视与综合管线系统） | 29.6136 |  |
| 三 | 桐君医养中心项目弱电智能化设备采购（计算机网络系统） | 13.1310 |  |
| 四 | 桐君医养中心项目弱电智能化设备采购（分诊排队叫号、无线输液与报警联网呼叫系统） | 39.0361 |  |
| 五 | 桐君医养中心项目弱电智能化设备采购（UPS电源、LED显示及机房接地系统） | 15.4977 |  |
| 合计 |  | 125.842 |  |

五、合格投标人的资格要求

1）具有独立承担民事责任的能力；

2）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

3）具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；

4）具有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

5）参加采购活动前三年内,在经营活动中没有重大违法记录；

6）参加本项目投标供应商需具备良好的商业信誉，且未被“信用中国”（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、采购严重违法失信行为记录名单，否则将被拒绝（以开标当日采购人或采购代理机构核实的查询结果为准）。

注：本项目不接受联合体投标。

六、招标文件的获取：

1、供应商可到浙江省政府采购网（http://zfcg.czt.zj.gov.cn/）的非政府采购模块自行查看和下载电子文件。

2、使用账号登录或者使用CA登录乐采云平台（www.lecaiyun.com）；进入“项目采购”应用，在获取采购文件菜单中选择项目，获取采购文件。

本项目实行网上报名，不接受现场报名。投标截止时间前，供应商自行登录乐采云平台（www.lecaiyun.com）进行报名。

（注：采购公告上附件里的采购文件仅供阅览使用，报名成功后才视作供应商依法获取采购文件。对未按上述方式获取招标文件的供应商对该文件提出的质疑，采购人或采购代理机构将不予处理）

七、投标保证金：本项目无需交纳投标保证金。

八、电子招投标说明

1.本项目依托“乐采云平台（www.lecaiyun.com）”以数据电文形式进行实行电子招投标活动，不提供招标文件纸质版，不接受纸质投标文件，供应商应按照本项目招标文件和乐采云平台的要求编制、加密并递交投标文件。供应商在使用系统进行投标的过程中遇到涉及平台使用的任何问题，可致电乐采云平台技术支持热线咨询，联系方式：400-881-7190。

2.对未按上述方式获取招标文件的供应商对该文件提出的质疑，采购人或采购代理机构将不予处理；

3.投标准备：

3.1注册乐采云账号。登录乐采云平台（www.lecaiyun.com）--点击“商家入驻”，进行账号获取，采购供应商资料填写及提交审核；

3.2申领CA数字证书.投标人应在开标前完成CA数字证书办理。（办理流程详见“浙江政府采购网-下载专区-电子交易客户端-CA驱动和申领流程”https://zfcg.czt.zj.gov.cn//bidClientTemplate/2019-05-27/12945.html）。完成CA数字证书办理预计一周左右，建议各投标人抓紧时间办理。

##### 3.3前往“乐采云电子交易客户端”进行下载并安装；（下载网址：https://b.zhengcaiyun.cn/luban/category?parentId=550045&childrenCode=qicaiCategory17&utm=luban.luban-PC-39026.959-pc-websitegroup-navBar-front.8.c8789bc0520b11efb86dbfa49a87be0d）

4.采购文件的获取：使用账号登录或者使用CA登录乐采云平台；进入“项目采购”应用，在获取采购文件菜单中选择项目，获取采购文件；

5.投标文件的制作：在“乐采云电子交易客户端”中完成“填写基本信息”、“导入投标文件”、“标书关联”、“标书检查”、“电子签名”、“生成电子标书”等操作；电子投标具体流程详见“政采云供应商项目采购-电子招投标操指南.pdf”, 网址：

https://service.zcygov.cn/#/knowledges/CW1EtGwBFdiHxlNd6I3m/6IMVAG0BFdiHxlNdQ8Na。

6.投标文件的传输递交：投标人在投标截止时间前将加密的投标文件上传至乐采云平台，还可以在投标截止时间前直接提交或者以邮政快递方式递交备份投标文件1份，（但采购人、采购代理机构不强制或变相强制投标人提交备份投标文件）；备份投标文的制作、存储、密封详见招标文件第三章 投标人须知二投标文件的编制第2点—“备份投标文件”；备份文件邮寄地址：桐庐县城南街道白云源路1018号中艺大厦8楼（浙江天平投资咨询有限公司桐庐分公司）（收件人：顾勤飞，联系电话：13735843982）。收件时间应在投标截止时间1小时前，逾期送达和收件将被拒收。

7.投标文件的解密：投标人于开标时间准时登录乐采云平台并按照平台提示的规定时间内完成在线解密。通过“乐采云平台”上传递交的投标文件无法按时解密，投标供应商递交了备份投标文件的，以备份投标文件为依据，否则视为投标文件撤回。通过“乐采云平台”上传递交的投标文件已按时解密的，备份投标文件自动失效。投标人仅提交备份投标文件，没有在电子交易平台传输递交投标文件的，投标无效；

8.具体操作指南：详见乐采云平台“服务中心-帮助文档-项目采购-电子招投标（公开招标）-供应商”。

浙江省政府采购项目电子交易平台学习专题

网址： https://edu.zcygov.cn/luban/e-biding

九、需要落实的政府采购政策：/。

十、投标截止时间、地点及要求

本项目于2025年05月30日14时00分投标截止。

投标人应当在投标截止时间前完成电子投标文件的传输递交，并可以补充、修改或者撤回电子投标文件。补充或者修改电子投标文件的，应当先行撤回原文件，补充、修改后重新传输递交。投标截止时间前未完成传输的，视为撤回投标文件。投标、响应截止时间后送达的投标、响应文件，将被乐采云平台拒收。

十一、开标时间及地点：

本次招标将于2025年05月30日14时00分在乐采云在线开标。本项目不要求投标人到开标现场开标，但投标人应派法定代表人或委托代理人准时登录乐采云在线出席电子开标会议，随时关注开标进度，如在开标过程中有电子询标，应在规定的时间内对电子询标函进行澄清、答复。杭州市公共资源交易中心桐庐分中心4号开标室。

1.采购人信息

名    称：浙江云庐数字科技有限公司

地    址：桐庐县上杭路777号

项目联系人（询问）：郑于洲

项目联系方式（询问）：15968133196

2.采购代理机构信息

名    称：浙江天平投资咨询有限公司

地    址：桐庐县城南街道白云源路1018号中艺大厦8楼

项目联系人（询问）：顾勤飞

项目联系方式（询问）：13735843982

质疑联系人：申屠小燕

质疑联系方式：15867121297

3.采购监督管理部门

名    称：桐庐投资建设发展集团有限公司

地    址：浙江省杭州市桐庐县春江西路滨江大厦

联系人：朱琳

监督投诉电话：13588052704

4、乐采云网站系统及投标客户端问题：

乐采云客服联系电话95763

CA数字证书办理：汇信CA 400-888-4636；天谷CA 400-087-8198。

# 第二章  采购需求

一、采购清单（分五个标项）

标项一：桐君医养中心项目弱电智能化设备采购（视频监控、会议室、停车场出入口系统）

| 序号 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 最高限价单价（元） | 最高限价合价（元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 监控摄像设备 | 400万智能半球网络摄像机 采用深度学习硬件及算法，提供精准的人车分类侦测，支持越界侦测，区域入侵侦测，进入区域侦测和离开区域侦测，支持声音报警联动 支持人脸抓拍 最高分辨率可达2688 × 1520 @25 fps，在该分辨率下可输出实时图像 支持背光补偿，强光抑制，3D数字降噪，120 dB宽动态，适应不同环境 1个内置麦克风，1个内置扬声器，支持双向语音对讲 支持最大256 GB MicroSD/MicroSDHC/MicroSDXC卡本地存储 支持1路报警输入，1路报警输出（报警输出最大支持AC24 V/DC24 V，1 A），1路音频输入，1路音频输出 DC12 V，100 mA电源输出，建议用于拾音器供电 采用高效阵列红外灯，使用寿命长，红外照射距离最远可达30 m 符合IP66防尘防水及IK10防暴设计，可靠性高 传感器类型：1/3" Progressive Scan CMOS 最低照度：彩色：0.005 Lux @（F1.2，AGC ON），0 Lux with IR 宽动态：120 dB 调节角度：水平：0°~355°，垂直：0°~75°，旋转：0°~355° 焦距&视场角：（定焦）4 mm：水平视场角：106°~36°，垂直视场角：57°~20°，对角视场角：125°~41° 补光灯类型：红外灯 补光距离：最远可达30 m 防补光过曝：支持 红外波长范围：850 nm 最大图像尺寸：2688 × 1520 视频压缩标准：主码流：H.265/H.264 子码流：H.265/H.264/MJPEG 第三码流：H.265/H.264 网络：1个RJ45 10 M/100 M自适应以太网口 SD卡扩展：内置MicroSD/MicroSDHC/MicroSDXC插槽，最大支持256 GB 音频：1路输入（Line in），最大输入幅值：3.3 Vpp，输入阻抗：4.7 kΩ，接口类型：非平衡 1路输出（Line out），最大输出幅值：3.3 Vpp，输出阻抗：100 Ω，接口类型：非平衡 1个内置麦克风，1个内置扬声器 报警：1路输入，1路输出（输出最大支持AC24/DC24 V，1 A） 复位：支持 电源输出：DC12 V，100 mA电源输出，建议用于拾音器供电 产品尺寸：Ø121.5 × 97.6 mm 包装尺寸：140 × 140 × 154 mm 启动和工作温湿度：-30 °C~60 °C，湿度小于95%（无凝结） 恢复出厂设置：支持RESET按键，客户端或浏览器恢复 电流及功耗：DC：12 V，0.9 A，最大功耗：10.8 W PoE：802.3af，36 V~57 V，0.36 A~0.23 A，最大功耗：12.95 W 供电方式：DC：12 V ± 25%，支持防反接保护 PoE：802.3af，Class 3 电源接口类型：Ø5.5 mm圆口 防护：IP66，IK10 ★支持硬件微引导程序OTP写入保护机制，uboot的FLASH存储空间应采用防篡改功能。若非法修改FLASH中的内容，可提示异常报错，uboot无法正常启动。（公安部检验报告证明） ★支持固件安全检验功能，摄像机uboot应采用加密存储，通过离线烧写存储器方式写入的uboot执行程序，不能被硬件微引导程序加载执行。（公安部检验报告证明） ★支持硬件微引导程序、uboot、OS、应用软件逐级校验功能，非法篡改的uboot、OS、应用软件固件包，不能通过命令行、浏览器、客户端方式进行升级。（公安部检验报告证明） ★机械碰撞防护等级IK10。（公安部检验报告证明） ★可对出现在监控场景内的两眼瞳距不小于19像素的人脸进行检验，并叠加目标提示框。（公安部检验报告证明） | 台 | 81 | 537.00 | 43497.00 |
| 2 | 监控摄像设备 | 200万 电梯轿厢状态监测半球摄像机 最高分辨率可达1920 × 1080 @25 fps，在该分辨率下可输出实时图像 采用高效阵列红外灯，使用寿命长，红外照射距离最远可达10 m 智能侦测：采用深度学习硬件及算法，支持电瓶车识别，人数统计等多种目标检测跟踪识别 支持电梯物联功能，支持电梯运维信息统计 支持内置传感器，采用深度学习硬件及算法，可显示楼层信息 遮挡检测：内置ToF传感器，可有效检测遮挡摄像机的行为，摄像机检测角度最大25°，检测距离默认70 cm 支持1路报警输入，1路报警输出，报警输出最大支持DC57 V，2 A 内置MicroSD/MicroSDHC/MicroSDXC 插槽，最大支持512 GB 1个内置麦克风，1个内置扬声器，支持双向语音对讲 符合IK08防暴设计，可靠性高 传感器类型：1/2.7" Progressive Scan CMOS 最低照度：彩色：0.002 Lux @（F1.2，AGC ON），0 Lux with IR 最大图像尺寸：1920 × 1080 调节角度：水平：-15°~15°，垂直：0°~75° 焦距&视场角：2 mm，水平视场角：133°，垂直视场角：78°，对角视场角：153° 补光灯类型：红外灯 补光距离：红外光最远可达10 m 红外波长范围：850 nm 视频压缩标准：主码流：H.265/H.264 子码流：H.265/H.264/MJPEG 宽动态：120 dB 网络：1个RJ45 10 M/100 M自适应以太网口 SD卡扩展：内置MicroSD/MicroSDHC/MicroSDXC 插槽，最大支持512 GB 内置麦克风：支持1个内置麦克风 复位：支持 内置扬声器：支持1个内置扬声器 报警：1路输入，1路输出；报警输出：继电器，最大支持DC60 V，2 A ，输出支持常开（COM-NO）/常闭（COM-NC）接线 产品尺寸：安装转接盘：Ø120 × 77 mm 不安装转接盘：Ø110 × 67 mm 包装尺寸：145 × 145 × 128 mm 设备重量：240 g 带包装重量：426 g 启动及工作温湿度：-10 °C~40 °C，湿度小于95%（无凝结） 恢复出厂设置：支持RESET按键，客户端或浏览器恢复 电流及功耗：DC：12 V，0.66 A，最大功耗：8 WPoE：IEEE 802.3af，CLASS 3，最大功耗：9 W 供电方式：DC: 12 V ± 25%，支持防反接保护 PoE：IEEE 802.3af，CLASS 3 电源接口类型：Ø5.5 mm圆口 *需自行配备DC12 V，Ø5.5 mm圆口电源适配器 闪光灯：支持 防护：IK08 ★支持视频遮挡检测功能，内置ToF传感器，可通过IE浏览器配置遮挡报警距离、时长及布防时间 ，在布防时间内检测到有物体距离摄像机距离低于设定阈值且达到设置遮挡时长时，可在客户端给出报警提示并可联动声音报警、上传中心、录像、发送邮件及触发报警输出。（公安部检验报告证明） ★支持声光报警功能，当报警输入报警产生时，可在报警布防时间内联动声音报警或白光灯闪烁，（公安部检验报告证明） ★设备支持用户自定义AI算法库，可运行、停止算法库，可显示当前算法库的运行状态，并支持修改、删除算法库及自定义算法库名称。（公安部检验报告证明） ★支持人数统计功能，支持多边形（最多允许10条边）人数检测区域，并可实时统计区域中的人员数量及位置，支持预览画面上实现显示统计的人数，支持将检测结果定时上传（公安部检验报告证明） ★★支持电瓶车入梯报警，电瓶车进入轿厢后报警，检测到电瓶车进入轿厢后，电梯门保持开启状态。（国家电梯质量检测中心报告证明） ★支持楼层显示功能，支持电梯运行状态检测，包括电梯所在楼层检测、上下行状态检测、电梯运行速度检测，可将检测结果实时叠加在预览画面上，并支持将检测结果实时上传服务器。（公安部检验报告证明） | 台 | 2 | 363.00 | 726.00 |
| 3 | 电梯网桥 | 射频设计： 双流单频2×2 工作频段：2.4Ghz频段，802.11b/g/n标准 天线类型：内置定向天线，水平70°，垂直70° 桥接距离：推荐300米 空间流数：2条流 传输速率：2.4GHz提供最高提供300Mbps的无线桥接协 发射功率：≤100mw 硬件按钮/拨码 1个复位按钮 状态指示灯 | 对 | 2 | 308.00 | 616.00 |
| 4 | 监控摄像设备 | 400万智能变焦筒型网络摄像机 采用深度学习硬件及算法，提供精准的人车分类侦测，支持越界侦测，区域入侵侦测，进入区域侦测和离开区域侦测 支持ROI感兴趣区域增强编码，支持Smart265/264编码，可根据场景情况自适应调整码率分配，有效节省存储成本 支持萤石平台接入 最高分辨率可达2688 × 1520 @25 fps，在该分辨率下可输出实时图像 支持白光/红外双补光，红外光最远可达50 m；白光：最远可达30 m 支持最大256 GB Micro SD/Micro SDHC/Micro SDXC卡本地存储 支持背光补偿，强光抑制，3D数字降噪，透雾，120 dB宽动态 1个内置麦克风，1个内置扬声器，支持双向语音对讲 符合IP67防尘防水设计，可靠性高 支持电动变焦 支持人脸抓拍 传感器类型：1/3" Progressive Scan CMOS 最低照度：彩色：0.005 Lux @（F1.2，AGC ON），0 Lux with IR 宽动态：120 dB 焦距&视场角：2.7~12 mm，水平视场角：106°~36°，垂直视场角：57°~20°，对角视场角：125°~41° 补光灯类型：智能补光，可切换白光灯、红外灯 补光距离：红外光： 最远可达50 m 白光： 最远可达30 m 防补光过曝：支持 红外波长范围：850 nm 最大图像尺寸：2688 × 1520 视频压缩标准：主码流：H.265/H.264 子码流：H.265/H.264/MJPEG 第三码流：H.265/H.264 网络：1个RJ45 10 M/100 M自适应以太网口 SD卡扩展：内置MicroSD/SDHC/SDXC插槽，最大支持256 GB 音频：1路输入（Line in），最大输入幅值：3.3 Vpp，输入阻抗：4.7 kΩ，接口类型：非平衡 1路输出（Line out），最大输出幅值：3.3 Vpp，输出阻抗：100 Ω，接口类型：非平衡 1个内置麦克风，1个内置扬声器 报警：1路输入，1路输出（报警输出最大支持DC24 V，1 A或AC24 V，1 A） 复位：支持 电源输出：DC12 V 100 mA 产品尺寸：94.9 × 100.1 × 195.9 mm 包装尺寸：315 × 137 × 141 mm 设备重量：800 g 带包装重量：1140 g 启动和工作温湿度：-30 ℃~60 ℃；湿度小于95%（无凝结） 电流及功耗：DC：12 V，1.08 A，最大功耗：13 W PoE：（802.3at，42.5 V~57 V），0.36 A~0.27 A，最大功耗：15 W 供电方式：DC：12 V ± 25%，支持防反接保护 PoE：802.3at，Class 4 电源接口类型：Ø5.5 mm圆口 恢复出厂设置：支持客户端或浏览器恢复 防护：IP67 ★支持硬件微引导程序OTP写入保护机制，uboot的FLASH存储空间应采用防篡改功能。若非法修改FLASH中的内容，可提示异常报错，uboot无法正常启动。（公安部检验报告证明） ★支持固件安全检验功能，摄像机uboot应采用加密存储，通过离线烧写存储器方式写入的uboot执行程序，不能被硬件微引导程序加载执行。（公安部检验报告证明） ★支持硬件微引导程序、uboot、OS、应用软件逐级校验功能，非法篡改的uboot、OS、应用软件固件包，不能通过命令行、浏览器、客户端方式进行升级。（公安部检验报告证明） | 台 | 5 | 620.00 | 3100.00 |
| 5 | 监控摄像设备 | 400万7寸23倍全彩智能球机 支持1/2.8" 400万23倍光学变焦镜头，采用高效补光阵列，低功耗，红外补光150 m，白光补光30 m 支持区域入侵侦测、越界侦测、进入区域侦测和离开区域侦等智能侦测 适用于交通道路，广场、公园、出入口、园区周界等场景 支持最大2560 × 1440 @30 fps高清画面输出 支持切换为人脸抓拍模式，最大同时抓拍5张人脸 支持H.265高效压缩算法，可较大节省存储空间 支持超低照度，0.005 Lux @F1.5（彩色），0.001 Lux @F1.5（黑白），0 Lux with IR 支持23倍光学变倍，16倍数字变倍 支持玻璃加热除雾 支持三码流技术，每路码流可独立配置分辨率及帧率 支持真宽动态 支持3D数字降噪、强光抑制、SmartIR 支持360°水平旋转，垂直方向-15°~90°（自动翻转） 支持3D定位，可通过鼠标框选目标以实现目标的快速定位与捕捉 支持定时任务、一键守望、一键巡航功能 支持最大512 GB的 MicroSD/MicroSDHC/MicroSDXC卡存储 支持SDK、开放型网络视频接口、ISAPI、GB/T28181、ISUP、萤石云平台接入 防雷、防浪涌、防突波，IP66防护等级 支持定时抓图与事件抓图功能 传感器类型：1/2.8＂ progressive scan CMOS 最低照度：彩色：0.005Lux @ (F1.5，AGC ON)；黑白：0.001Lux @(F1.5，AGC ON)；0 Lux with IR 宽动态：支持真宽动态 焦距：5.9-135.7 mm,23倍光学变倍 视场角：60.2°~3.4°（广角~望远） 补光灯类型：混合补光 补光灯距离：【白光】30m 【红外】150m 防补光过曝：支持 水平范围：水平360° 垂直范围：-15°-90°(自动翻转) 水平速度：水平键控速度：0.1°-160°/s,速度可设;水平预置点速度：240°/s 垂直速度：垂直键控速度：0.1°-120°/s,速度可设;垂直预置点速度：200°/s 主码流帧率分辨率：50 Hz：25 fps（2560 × 1440，1920 × 1080，1280 × 960，1280 × 720） 60 Hz：30 fps（2560 × 1440，1920 × 1080，1280 × 960，1280 × 720）视频压缩标准：H.265;H.264;MJPEG 网络接口：RJ45网口;自适应10M/100M网络数据 SD卡扩展：内置Micro SD卡插槽，支持Micro SD/Micro SDHC/Micro SDXC卡（最大支持512GB） 报警输入：2路报警输入 报警输出：1路报警输出 音频输入：1路音频输入，音频峰值：2-2.4V[p-p]，输入阻抗：1 kΩ±10% 音频输出：1路音频输出，线性电平，阻抗:600Ω 供电方式：AC24V 电流及功耗：最大功耗：42 W（其中红外灯最大功耗：16W） 工作温湿度：-30℃-65℃;湿度小于90% 恢复出厂设置：支持 除雾：加热玻璃除雾 尺寸：Φ220×353.4mm 重量：4.5Kg 防护：IP66;抗干扰能力强，适用于严酷的电磁环境，符合GB/T17626.2/3/4/5/6四级标准 ★支持快捷配置功能，可在预览画面开启/关闭“快捷配置”页面，对曝光参数、OSD、智能资源分配模式等参数进行配置，并可一键恢复为默认设置（公安部检验报告证明） ★支持像素显示功能，可显示监控画面上选定区域的水平像素大小和垂直像素大小（公安部检验报告证明） | 台 | 3 | 1500.00 | 4500.00 |
| 6 | 软件 | 视频综合管理平台 该平台是“集成化”、“智能化”的综合安防管理平台，通过接入视频监控、一卡通、停车场、报警检测等系统的设备，获取边缘节点数据，实现安防信息化集成与联动；以电子地图为载体， 融合各系统能力实现丰富的智能应用；平台界面设计人性化，采用B/S管理、C/S操作模式、APP辅助； | 套 | 1 | 16950.00 | 16950.00 |
| 7 | 视频解码拼接处理器（机箱） | 1.视频解码拼接处理器（机箱） 按需配置 投标产品为框架式结构，采用无源背板，机箱不小于13个板卡插槽，系统稳定可靠。 ★投标产品支持双电源冗余（电源支持热插拔）。（提供公安部出具的封面具有CNAS标志的报告复印件加盖原厂商公章） ★投标产品主控板自带8个串口控制接口，每个串口可配置RS485，可挂载8个RS485控制设备，可将IP数据发送给串口。（提供公安部出具的封面具有CNAS标志的报告复印件加盖原厂商公章） ★投标产品支持虚拟云台控制功能，具备虚拟云台控制按键，可调整球机和云台的运行速度和方向，并且支持多用户云台抢占、云台控制锁定功能。（提供公安部出具的封面具有CNAS标志的报告复印件加盖原厂商公章） ★投标产品支持走廊模式显示功能。（提供公安部出具的封面具有CNAS标志的报告复印件加盖原厂商公章） | 台 | 1 | 18600.00 | 18600.00 |
| 8 | 视频传输设备 | 输入解码板 HDMI输入板 4口1080P HDMI输入板 视频输入接口类型：HDMI 1.4 视频输入接口数：4 视频输入分辨率：1024 × 768@60/75 Hz、1280 × 720@60/50 Hz、1280 × 1024@60/75 Hz、1366 × 768@60 Hz、1400 × 1050@60 Hz、1680 × 1050@60 Hz、1600 × 1200@60 Hz、1920 × 1080@60/50 Hz、1920 × 1200@60 Hz 视频编码格式：H264/smart 264，默认H264 视频编码通道数：4 视频编码能力：4路1080P@30Hz 音频输入接口数：4 音频输入接口类型：HDMI内嵌 | 套 | 1 | 5750.00 | 5750.00 |
| 9 | 视频传输设备 | 输出解码板 HDMI输出板 支持4路HDMI信号输出，单路分辨率≤1920 × 1200@60Hz，奇数口支持4K输出 适配LED，可自定义输出分辨率，单口带载能力230W 具有64路视频解码通道，解码能力达32路200W 支持3200W高清视频解码 支持H.265、H.264、MPEG等主流格式 视频输出接口类型：HDMI 视频输出接口数：4 视频输出分辨率：支持1920×1200@60Hz、1920×1080@60Hz、1920×1080@50Hz、1680×1050@60Hz、1280×720@60Hz、1280×720@50Hz、1280×1024@60Hz、1024×768@60Hz，仅奇数口输出时，可支持4K_30 Hz (3840 × 2160@30 Hz) 视频解码格式：H264,H265,Smart264,Smart265,MJPEG 视频解码通道：64 视频解码能力：支持2路1600W，或4 路1200W，或8路800W，或12路500W，或16路400W，或20路300W，或32 路1080P，或64路720P/D1 及以下分辨率同时实时解码 音频输出接口类型：HDMI内嵌 音频输出接口数：4 音频解码格式：G711-A,G711-U,G722.1,G726-16/U/A,MPEG,AAC-LC | 套 | 4 | 5800.00 | 23200.00 |
| 10 | 显示设备 | 55寸液晶电视机，含电视机支架 | 台 | 4 | 2625.00 | 10500.00 |
| 11 | 存储设备 | 36盘位磁盘阵列 处理器/8GB缓存（可扩展至256GB）/4个千兆数据网口/1个千兆管理网口/冗余电源/RAID5/网络协议：RTSP/ONVIF/PSIA/（GB/T28181） 可接入2T/3T/4T/6T/8T/10T/12T/14T/16T/18T/20T/25T/26T SATA/SAS硬盘；支持NL-SAS 硬盘、HDD硬盘、SSD硬盘、氦气硬盘、空气硬盘；支持 CMR或SMR硬盘；支持硬盘交错/分时启动，节省功耗。 支持查看硬盘体检报告、硬盘深度体检和磁盘档案；支持下载单个硬盘或批量硬盘的报告，支持按时间显示硬盘的坏扇区、温度、振动变化趋势的曲线图；可通过硬盘深度体检查看硬盘原始数据读取错误率、上电时间、上电时长计数、意外断电计数、重映射扇区数、磁盘振动等多种硬盘相关健康值；支持查看硬盘体检的历史记录、硬盘健康状态，并对硬盘健康状态进行分级分类，包括健康（良好、正常）、亚健康（警告、即将损坏）、故障（错误、损坏）等；支持硬盘体检报告打印输出； 设备具有多个系统镜像，当主用系统出现故障时，备用系统可接替主用系统工作，且支持通过任一备用系统对原主用系统进行修复 设备支持版本回退功能，在当前版本出现故障或操作失误后，可进行回退到历史版本，回退后录像正常回放，且历史录像完整 在web页面可以指定归档路径，支持实时流同时录像和归档，归档的数据可以使用通用播放器播放；归档路径在web页面可以灵活配置，支持多级目录管理模式，针对不同目录，可以配置不同权限；支持视频、图片、文件多种数据类型归档 支持运维客户端监管存储设备状态，包括系统、硬盘、环控、报警、保养灯等模块，并同步实时展示；运维客户端可展示设备的在线和离线状态，并同步统计在线、离线设备的数量；针对在线设备，同步显示连接异常、警告等状态信息，并统计相关数量；运维客户端支持设备报告的管理和下载功能。支持手动下载及策略下载；可设置下载时间，下载数量，及周期性管理；可灵活配置下载周期，支持每天、每三天、每周、每月等模式的配置 | 台 | 1 | 15927.00 | 15927.00 |
| 12 | 存储设备 | 6T企业级硬盘 6T，7200RPM,SATA | 块 | 24 | 950.00 | 22800.00 |
| 13 | 网络服务器 | 平台服务器 4210R×2/64G DDR4/600G 10K SAS×4(RAID_10)/SAS+HBA /1GbE×2+10GbE×2/550W(1+1)/2U/3Y 2U双路标准机架式服务器 CPU：配置2颗intel至强4210R处理器，核数≥10核，主频≥2.4GHz 内存：配置64G DDR4，16根内存插槽，最大支持扩展至2TB内存 硬盘：配置4块600G 10K SAS硬盘； 阵列卡：配置SAS+HBA卡，支持RAID 0/1/10 ; PCIE扩展：支持6个PCIE扩展插槽 网口：板载2个千兆电口，配置2个万兆光口。支持选配10GbE、25GbE SFP+等多种网络接口 其他接口：1个RJ45管理接口，后置2个USB 3.0接口，前置2个USB2.0接口，1个VGA接口 电源：标配550W（1+1）高效铂金CRPS冗余电源 | 台 | 1 | 28000.00 | 28000.00 |
| 14 | 软件 | 软件 报警管理软件 入侵报警应用基于前端防区探测器进行园区范围内的入侵行为或意外事件的迅速感知和处理，实现针对园区内部的高效安全防范。 1、支持报警子系统管理能力，包含布防、撤防、消警控制操作； 2、支持防区管理能力，包含旁路、旁路恢复操作； 3、支持实时入侵报警能力； 4、支持历史入侵报警事件查询及导出能力 | 套 | 1 | 500.00 | 500.00 |
| 15 | 总线报警主机 | 8个板载有线防区，可扩展至256个（其中64个可以为R2系列无线防区） 4个板载触发器输出，可扩展至256个 支持40000条日志记录，包括32000条报警事件记录，5000条操作日志和3000条管理记录，支持远程搜索查询事件日志 支持定时布撤防（日常计划、优先计划） 支持CID 报告，支持话机复用 支持防区报警、系统状态事件联动输出，发生/恢复事件和时间可灵活配置 总线报警主机电源 充电后备电池（12V7AH），尺寸：151mm（长）*65mm（宽）*94mm（高） 标准电压 12V 额定容量 7.0Ah 重量约 2.13Kg | 台 | 1 | 2000.00 | 2000.00 |
| 16 | 控制键盘 | LCD报警键盘；（可通过遥控器和刷卡布撤防） 连接到报警主机， 可以对报警主机进行操作和编程，通过指示灯和报警音提示报警； 支持连接遥控器进行远程布撤防，支持双向遥控器，遥控器LED显示操作结果； 键盘最多所能支持的无线遥控器数量由主机决定，最多支持32个遥控器； 支持刷卡布撤防，但刷卡不支持消警功能，卡片数量由主机限制，目前网络主机最大可添加32张卡片； 主机状态指示灯：系统故障（橙色），网络链接状态（绿色），报警（红色），布撤防（蓝色），配置状态（红绿双色） 功能键：8个，工程、查询，旁路，一键，火警，紧急，左键，右键； 防拆功能：支持；与主机通讯：485；键盘警情输出：蜂鸣器； 功能特性：对主机编程、撤布防、消警、旁路/旁路恢复、工程测试、子系统操作、继电器操作、主机状态查询； | 台 | 1 | 450.00 | 450.00 |
| 17 | 声光报警器 | 声光报警器 声光报警器(红/白双色外观),12VDC 压电警号,防火ABS阻燃外壳,声压(VDC)：110±3 | 个 | 4 | 65.00 | 260.00 |
| 18 | 单防区地址模块 | 单防区模块 总线网络报警主机单防区扩展模块/1个扩展防区数/248最大级联数/0.8mA静态电流 | 个 | 4 | 65.00 | 260.00 |
| 19 | 点型探测器 | 双鉴探测器 三鉴移动探测器(红外+微波+智能芯片)，吸顶安装,探测范围:360°，直径12米(安装高度3.6米)，CCC认证，自动脉冲计数，采用多普勒(效应)+ 能量分析，全范围自动温度补偿，超强抗误报能力，工作电压: DC9-16V | 个 | 4 | 290.00 | 1160.00 |
| 20 | 紧急按钮 | 手动报警按钮 紧急按钮（凸出墙面），53.6*53.6*27（mm）/钥匙复位/防火ABS阻燃外壳/不适合86盒安装,工作电压: ≤250V,工作电流≤300ma 底距地0.8m,明装 | 个 | 8 | 10.00 | 80.00 |
| 21 | 指纹锁 | 屏幕参数：2.4寸LCD非触摸显示屏 按键属性：实体按键 认证方式：支持刷卡（IC卡（支持扇区加密）、手机NFC卡、CPU卡(仅卡号、不支持加密功能)、身份证卡序列号）、密码、指纹认证方式； 存储容量：500个用户，1000张卡、1000枚指纹、500个密码和10万条事件记录； 硬件接口：LAN*1、电锁*1、门磁*1、开门按钮*1、USB*1、防拆*1 通信方式：有线网络； 门禁计划模板：支持255组计划模板管理，128个周计划，1024个假日计划；支持常开、常闭时段管理； 组合认证：支持刷卡+密码、刷卡+指纹、指纹+密码等组合认证方式； 多重认证：支持多个人员认证通过后才开门； 报警功能：设备支持防拆报警、门被外力开起报警、胁迫卡和胁迫密码报警等； WEB管理：支持Web端管理，可进行人员管理、参数配置、事件查询、系统维护等操作。 设备应支持本地加密存储比对结果、身份信息，支持实时加密上传比对结果、身份信息，支持断网续传离线加密记录， | 台 | 6 | 800.00 | 4800.00 |
| 22 | 停车场管理设备 出入口道闸(快速） | 直流变频功能：抬杆和落杆速度可以独立调节，可以实现高速抬杆，快速通行； 全向道闸：不区分左右向，场景适应性强 行星齿轮：传动效率高，性能稳定 快速开闸，最快可达0.6/0.9/1.5S（2/3/4米） 支持遇阻反弹，开优先保护功能 免学习、按键微调限位位置，调试简单 事件日志记录、方便操作追踪 支持红外，地感，雷达等多种防砸 手动开闸功能：停电情况下可使用辅助工具使道闸保持打开状态 接口参数 开/关到位输出接口：各1组 485控制接口：1组 开/关/停控制信号接口：各1组 红外/地感防砸信号接口：1组 保护接口（外接压力电波等保护设备）：1组 手柄控制接口：1组 一般规范 尺寸(mm)：299*349*1028 工作温度和湿度：-30~60℃ 运行速度：1.5s、2s、2.5s 机箱材质：SECC 工作电压：AC220V 电机类型：直流无刷 运行噪声：60分贝 电机功率：300W 杆子类型：直杆 道闸系列：五系列 道闸方向：全向 左右换向功能:杆子更换安装位置即可实现换向 雷达检测:通过雷达可进行检测车辆和行人； 具有遇阻反弹功能：当闸杠下落时，遇到物体阻挡，将立即开闸（即遇到阻力自动返回）。 状态显示:可通过数码管显示当前运行状态，故障时显示故障代码，并可显示参数设置菜单 事件日志功能:可以通过RS485串口获取操作事件日志 | 套 | 2 | 6800.00 | 13600.00 |
| 23 | 显示设备 LED显示屏 | 双基色显示，可以显示红色、绿色、黄色 分辨率64*64，支持最小16点阵显示 支持自定义语音报备，比如车牌信息、广告宣传信息、余位信息等 可显示数字、字符、图形（BMP格式）、汉字，支持GB2312字符集，支持16x16点阵、32x32点阵常用汉字 室外使用，防护等级IP54 内置语音模块，可通过网线控制语音输出支持自定义语音播报 显示屏参数 显示分辨率：64*64 显示亮度：1200cd/m2 屏幕类型：LED 显示：4行4字 显示屏尺寸：351mm*445mm*61.5mm | 台 | 2 | 2080.00 | 4160.00 |
| 24 | 停车场管理设备 抓拍显示一体机 | 1.集摄像机、LED显示屏、补光灯、镜头、喇叭功放于一体，有效节省施工布线成本； 2.400万像素高清摄像机，最大分辨率可达2688*1520 3.显示屏：支持两列行四字双色LED屏，显示内容可灵活配置 4.车牌识别种类：支持识别的号牌类型包括大（小）型汽车、使领馆汽车、警用汽车、教练汽车、新能源汽车、军车等；2019式武警车牌等国标车牌； 5.支持识别倾斜角度0°~30°的车牌号；支持识别相机法线与行车方向角度小于65°的车牌号；支持识别车牌宽度范围为70像素~300像素的车牌号 6.黑白名单控制：支持黑、白名单的导入及对比，可直接联动道闸开闸，支持脱机运行； 7.机箱表面采用抗紫外线静电喷塑工艺，不起皮，不褪色，防尘防水等级符合室外设备IP54级别要求； 8.摄像机最低照度：彩色0.04lx 黑白0.02lx 9.摄像机快门：1/30秒至1/100,000秒 10.摄像机靶面1/3" 11.补光灯控制：补光灯自动光控、时控可选 12.外部接口：2路触发输入；2路继电器输出，支持道闸开、关、停 13.补光灯：内置9颗LED补光灯 14.工作温度和湿度：-20℃~70℃,湿度小于90%(无凝结) 15.电源供应：AC100V~240V 16.显示屏亮度：最大1200cd/m² 17.屏幕类型：LED 异常车牌识别功能检查：支持对污损以及遮挡面积不超过1/3的车牌进行检测和识别。 机动车结构化属性识别功能检查：支持识别机动车车牌号结构化属性信息。支持识别大(小)型汽车、使领馆汽车、警用汽车、教练汽车、军车的车牌号。支持识别倾斜角度0°30°的车牌号。支持识别相机法线与行车方向角度小于65°以内的车牌号。支持识别车牌宽度范围为70像素~300像素的车牌号。 支持识别新能源汽车车牌。支持识别机动车类型结构化属性信息。机动车类型包括轿车、客车、面包车、大货车、小货车、中型车、SUV/MPV、皮卡车。支持识别机动车品牌、子品牌结构化属性信息。支持识别机动车车身颜色结构化属性信息。机动车车身颜色共11种，包括红色、黄色(含橙色、金色)、绿色、青色、蓝色、紫色、粉色、棕色、白色、灰色(含银色)、黑色。 虚假车牌过滤功能检查 :支持对打印车牌、单独车牌照片和单独车牌等虚假车牌进行过滤。 大车锁闸功能检查 :支持大车锁闸功能，当视频判断为大货车过车时道闸不落杆 连续过车功能检查 :支持连续过车模式，连续过车时道闸不落杆。 （LCD款可用此条）LCD屏幕功能检查：采用21.5英寸显示屏，可支持过车信息显示自定义无牌车扫码进出、支持二维码显示、支持图片视频广告播放。 | 台 | 4 | 3800.00 | 15200.00 |
| 25 | 停车场管理设备 出入口控制终端 | 【出入口控制终端】【显示一体机】【固态硬盘】【不含单机PMS管理软件】【预装正版WIN10系统】 双千兆网卡，支持网络容错以及双网络IP设定、双网隔离等应用 5个千兆自适应RJ45网口具备交换机功能，可接入多路网络设备 2个标准全功能RS232接口，可直接接入标准RS232接口设备 标配128G SSD，应对恶略运行环境，适应性更强 支持大容量图片存储，可选配一块2.5寸机械硬盘 3.5mm标准音频孔设计，便于接入标准接口音频设备 HDMI显示器输出支持，较好的兼容外部显示设备接入 21.5英寸显示屏幕，配套鼠标键盘 网络功能 存储功能：128G 系统参数 操作系统：WIN10 输入输出参数 音频输出：3.5MM标准输出 报警输出：4路报警输出 报警输入：4路报警输入 音频输入：3.5MM标准输入 接口参数 RS232接口：2路 网络接口：千兆RJ45 RS485接口：1路 USB接口：4个USB接口 HDMI接口：1路 一般规范 通信方式：RJ45 | 台 | 1 | 4500.00 | 4500.00 |
| 26 | 停车场管理设备 触发雷达 | 【触发雷达】 采用79GHz MMIC技术，分辨率更高，检测更稳定； 雷达检测距离可调，检测宽度可调，操作方便，通用性强； 无需学习背景，适应更多复杂现场环境； 提供RS485串口或者WIFI通讯功能，WIFI版本配备手机APP，可对雷达进行在线调试、固件升级，操作更方便； 安装与维护方便，所需人力少，工时短。 自动记录雷达的配置参数，断电重启后可恢复至之前的工作状态； 环境适应性强，检测性能不受电磁干扰、光照、灰尘、雨雪等外界环境影响。 | 台 | 5 | 780.00 | 3900.00 |
| 27 | 显示设备 | 85寸电视机，含可移动电视机支架 | 台 | 1 | 5200.00 | 5200.00 |
| 28 | 显示设备 | 86寸智能交互会议平板 超清视界更流畅：内置4800W摄像头，3840*2160分辨率，60Hz高刷新率，4K超清防眩光显示；深度还原画面细节，明暗层次分明，即使在强光、逆光的环境下，依然清晰呈现； 超长拾音更清晰：采用8阵列麦克风，通过波束成型，轻松拾取12米内的人声，支持回声消除，智能降噪，带来清晰远程沟通体验； 零贴合流畅书写：G-G零贴合技术，极大减少漫反射，屏幕显示无重影，显示效果巨幅提升；书写告别隔空感，笔锋智能优化，深度还原书写笔迹，尽显书写之美； 出众屏幕表现：4K超清显示，深度还原画面细节，逆光环境大屏清晰可见；NTSC提升至90%以上，更细腻的色彩表现，更震撼的视觉体验； 双系统自由选择：支持OPS设备接入，双系统一键切换，灵活选择； 智能AI，开会无忧：Auto-Framing不错过每位与会人员，智能音幕隔离更多干扰，声源定位聚焦发言人员，让信息传递更加高效； 无线投屏：摆脱线缆束缚，即使远在会议室的两端也可轻松完成电脑、手机等终端的投屏演示。目前已适配IOS、Android、Windows、MacOS等各主流系统； 显示尺寸：86英寸 背光源类型：DLED 像素间距：0.1645（H）× 0.4935（V）mm 物理分辨率：3840 × 2160 @60 Hz 亮度：350 cd/m²（Typ.） 色深度：10bit 对比度：5000:1 响应时间：6 ms 色域：90% NTSC（CIE1931）（Typ.） 刷新率：60 Hz 可视角：178°(H)/178°(V) 连续使用时间：7 * 16 H 表面雾度：25%Haze，3H 显示区域：1895.04mm ╳ 1065.96mm 触摸方式：红外触控 玻璃：防眩光、防爆钢化玻璃 触控点：安卓下20点，Windows下50点 触控响应速度：＜5ms 触摸精度：90%以上的触摸区域为 ±1 mm 触摸工艺：零贴合 操作系统：Android 13 CPU：A76 x 4+A55 x 4，主频2.4GHz 内存：8GB 内置存储：64GB 网卡：内置千兆网卡，支持路由功能，双WiFi 像素：拍照4800万，录像800万 摄像头功能：支持Android系统与OPS间智能切换，支持最佳视角，支持人脸美颜 视场角：对角：93.4°，水平：84.5°，垂直：54.1° 畸变：≤ 2% 摄像头分辨率：最大支持4K 规格：全指向8阵列排布 麦克风功能：支持回声消除，智能降噪、智能音幕、发言人跟随 拾音距离：12 m 采样率：32 K 麦克风采样位：16 bit 内部喇叭：2.1声道，最大功率2X15W+25W，额定功率是2X12W+20W 蓝牙：BT/BLE 5.2 音视频输入接口：HDMI IN （2.0）× 2, LINE IN × 1 音视频输出接口：HDMI OUT （2.0） × 1, LINE OUT × 1 控制接口：RS-232 × 1 网络接口：LAN (1000 Mbps) × 2 WIFI AP&Station，2.4G/5G IEEE 802.11 a/b/g/n/ac 2x2 MIMO (2.4 GHz and 5 GHz) authentication protocols WEP, WPA, WPA2, PSK and 802.1X EAP 数据传输接口：USB 3.0 × 3, USB 2.0 × 1, Type-C × 1 (Type-C接口支持 USB 2.0, DP 1.2投屏和快充功能;前置快充支持功率 65 W)，Touch USB × 1，支持NFC 电源：AC 100 V～240 V，50/60 Hz 功耗：满载 ＜ 500 W 待机功耗：0.5 W 产品尺寸：1962.0x1187.0x109.0mm 包装尺寸：2157.0x223.0x1345.0mm 净重：61.810 KG 毛重：80.930 KG 工作温度：0 °C~40 °C 工作湿度：10%~90% RH ★摄像头：内置4800W 像素高清摄像头，分辨率最高支持3840×2160@30fps；支持Auto Framing功能，实现最佳视角功能；支持发言人跟随功能；需提供带有 CNAS、CMA标识的第三方检测报告复印件证明 ★全局交互设计：系统采用全屏应用框架设计，无侧边栏中控菜单遮挡主界面展示，底部常驻系统操作栏，可手动向下滑动自动收起和底部向上滑动自动展开；底部栏各功能图标支持位置自定义调节；需提供带有 CNAS、CMA标识的第三方检测报告复印件证明 ★应用窗口化：支持安卓应用以窗口化模式开启，支持窗口大小改变、位置拖动；最多支持4个应用同时窗口化开启，实现多任务协同操作；支持手机应用窗口化开启，竖屏显示符合移动端交互逻辑；需提供带有 CNAS、CMA标识的第三方检测报告复印件证明 ★应用适配：支持应用双开分屏显示；支持任意应用二分屏开启，支持自由调整分屏比例；支持通过按钮，进行分屏、窗口化、全屏显示切换；需提供带有 CNAS、CMA标识的第三方检测报告复印件证明 ★投屏器支持：支持USB Type-A、Type-C接口类型的投屏器类型实现无线投屏；支持4K画面投屏；内置NFC模块，手机可通过触碰投屏器NFC模块进行投屏到大屏；电脑Type-C充电器可插入投屏器的Type-C接口，间接给电脑充电；手机连接投屏器的Type-C接口，可以通过投屏器间接从电脑给手机反向充电；需提供带有 CNAS、CMA标识的第三方检测报告复印件证明 ★浏览器：系统内置同一品牌浏览器；支持历史记录、网页收藏、下载管理、手机/桌面版网站、返回、刷新、退出操作；需提供带有 CNAS、CMA标识的第三方检测报告复印件证明 ★输入法：系统内置同一品牌输入法，支持键盘、手写输入；支持键盘大小、位置自定义调节；需提供带有 CNAS、CMA标识的第三方检测报告复印件证明 | m2 | 2 | 17500.00 | 35000.00 |
| 29 | 监控摄像设备 | 监控摄像设备 机房监控 400万高清 | 台 | 1 | 400.00 | 400.00 |

标项二：桐君医养中心项目弱电智能化设备采购（有线电视与综合管线系统）

| 序号 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 最高限价单价（元） | 最高限价合价（元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 双绞线缆 | 六类4对UTP电缆； 1.符合ANSI/TIA/EIA-568-2.D标准的要求,达到支持≥250MHz带宽,可扩展到500MHz带宽。 2.100欧姆4对双绞,每芯带有彩色护套;中心十字骨架线芯结构,有撕裂绳,减小近端串拢损耗及阻抗稳定以保证系统的传输性能,护套印有电缆编码。 3.导体材料:无氧圆铜（纯度99.99%)，导体线规23AWG,护套采用优质PVC材料。 ①.插入损耗(IL)最大频点最差余量的最低要求≥5dB ②.回波损耗(RL)A.B端全频带最差余量的最低要求 ≥5dB ③.各项串音衰减A.B端全频带最差余量的最低要求≥5dB ④.各项串扰与衰减差A.B端全频带最差余量的最低要求≥5dB ★提供证明上述指标的信产部中国泰尔实验室链路检测报告★提供耐用型网线知识产权证明。★FCC证书★ROHS环保证书。 | m | 19650 | 2.20 | 43230.00 |
| 2 | 配线 | 铜芯多股绝缘电线 RVV2*1.5mm | m | 12000 | 2.85 | 34200.00 |
| 3 | 光缆 | 24芯光缆 单模铠装； 1.24芯松套型中心束管式金属铠装室外光缆 光纤类型OS2单模光纤 2.衰减系数@1310nm≤0.36dB/km；@1550≤0.22dB/km 3.敷设最小弯曲半径 动态弯曲半径≥20倍光缆外径 静态弯曲半径≥10倍光缆外径 | m | 550 | 2.80 | 1540.00 |
| 4 | 配线架 | 六类24口非屏蔽配线架（含六类网络模块） P197-24A； | 个 | 30 | 100.00 | 3000.00 |
| 5 | 跳线 | 六类非屏蔽跳线（2米） S0200-X | 条 | 300 | 12.00 | 3600.00 |
| 6 | 配线架 | 金属理线器（24档） J606-2 | 个 | 60 | 30.00 | 1800.00 |
| 7 | 配线架 | 110配线架 T348-100 | 个 | 5 | 70.00 | 350.00 |
| 8 | 光纤盒 | 8口光纤熔接盒；内部提供充足的盘纤空间,光纤和尾纤弯曲半径不小于30mm。背面光缆固定位置，使进纤方便灵活，外壳采用优质冷轧钢板，经脱脂、酸洗、磷化和静电喷塑，具有良好的抗腐蚀能力。(含满配LC双工耦合器) | 个 | 51 | 50.00 | 2550.00 |
| 9 | 配线架 | 12芯ODF箱 12芯机架式； 1、12芯机架式光纤配线架 2.符合ANSI/TIA/EIA-568-C.3和ISO/IEC 11801:2008标准的要求 3.标准19英寸机架式安装方式，内部提供光纤熔接托盘,充足的盘纤空间,光纤和尾纤弯曲半径不小于30mm。背面多个光缆固定位置，使进纤方便灵活，外壳采用优质冷轧钢板，经脱脂、酸洗、磷化和静电喷塑，具有良好的抗腐蚀能力。 4.含满配LC双工耦合器。 | 个 | 14 | 190.00 | 2660.00 |
| 10 | 跳线 | 光纤跳线 3米,LC-LC | 条 | 560 | 12.00 | 6720.00 |
| 11 | 布放尾纤 | 尾纤 3米,LC-LC | 根 | 336 | 15.00 | 5040.00 |
| 12 | 桥架 | 金属镀锌桥架200*100 1.接线跨接采用BVR16mm 2.含三通、弯头、终端封头、盖板、隔板、连接螺丝等所有辅材 | m | 417.38 | 42.00 | 17529.96 |
| 13 | 铁构件 | 一般桥架支撑架，根据图纸要求布置 | kg | 300 | 9.00 | 2700.00 |
| 14 | 配线 | 电梯五方通话对讲线 RVVSP4*1.0mm | m | 800 | 5.30 | 4240.00 |
| 15 | 配管 | 套接紧定式镀锌钢导管(JDG) 配管壁厚1.0mmJDG20管（含卡扣、接头等配件） | m | 13500 | 3.80 | 51300.00 |
| 16 | PDU机柜插座 | 1.PDU机柜插座 8位10A输出，总控 | 支 | 30 | 73.00 | 2190.00 |
| 17 | 配管 | 金属软管DN25 | m | 400 | 2.00 | 800.00 |
| 18 | 机柜、机架 | 机房机柜 42U；1、规格：宽600mm*深600mm*高2000mm42U网络机柜； 2、标准：符合ANSI/EIA RS-310-D、IEC60297-2、DIN41494：PART1和DIN41494：PART1标准；4 3、结构：前门为带条形通风孔边框，5mm厚无色透明钢化玻璃门，后门为高密度六角通风孔钢板门,快开式侧板,预留对地安装孔和接地柱,装≥2个风扇； 4、材料：优质冷轧钢板；PDU电源：8位16A万用孔铝合金外壳1个， | 台 | 10 | 1600.00 | 16000.00 |
| 19 | RJ11模块 | 电话语音模块RJ11 | 只 | 124 | 9.00 | 1116.00 |
| 20 | RJ45模块 | 六类 打线模块； 1、产品规格：Cat6非屏蔽信息模块插座兼容T568A、T568B接线方式 2、产品特征：端子镀金厚度≥ 50μ"，可卡接线径24-22AWG；Pin针单排排列设计，能极大降低模块的NEXT影响，同时提高产品的使用寿命；具有后部线缆保护盖，防止线缆脱落。 3、执行标准：ANSI/TIA568C.2 及ISO/IEC 11801:2002 Ed2. 4、端接方式：既可采用通用性IDC压接工具，也可采用专用H-JACK快速压接工具，8芯线一次端接 5、产品应能够满足高速数据、语音和视频信号的传输，传输性能应用频率大于250MHz@Cat 6 6、执行标准：ANSI/TIA/EIA-568-D、ISO/IEC 11801:2008 7、性能等级：六类 8、卡线导体线规：22-24AWG 9、IDC材料：C5191H，镀镍50-100μ 10、金针材料：C5210H 磷青铜，镀金50μ | 只 | 650 | 12.00 | 7800.00 |
| 21 | 单口面板 | 单口面板【86型】； 1、面板类型86*86mm型 2、面板端口数单口 3、面板主体塑料材质采用ABS材质，耐冲压，阻燃 4、Z字形弹簧材质钢丝 5、匹配性与语音、有线电视、6类、超5类，6类、6A类等全线模块兼容 | 只 | 253 | 4.00 | 1012.00 |
| 22 | 双口面板 | 双口面板【86型】； 1、面板类型86*86mm型 2、面板端口数单口 3、面板主体塑料材质采用ABS材质，耐冲压，阻燃 4、Z字形弹簧材质钢丝 5、匹配性与语音、有线电视、6类、超5类，6类、6A类等全线模块兼容 | 只 | 141 | 4.00 | 564.00 |
| 23 | 86暗装底盒 | 86型暗盒底盒 | 只 | 513 | 2.00 | 1026.00 |
| 24 | 监控线管 | 六类4对UTP电缆； 1.符合ANSI/TIA/EIA-568-2.D标准的要求,达到支持≥250MHz带宽,可扩展到500MHz带宽。 2.100欧姆4对双绞,每芯带有彩色护套;中心十字骨架线芯结构,有撕裂绳,减小近端串拢损耗及阻抗稳定以保证系统的传输性能,护套印有电缆编码。 3.导体材料:无氧圆铜（纯度99.99%)，导体线规23AWG,护套采用优质PVC材料。 ①.插入损耗(IL)最大频点最差余量的最低要求≥5dB ②.回波损耗(RL)A.B端全频带最差余量的最低要求 ≥5dB ③.各项串音衰减A.B端全频带最差余量的最低要求≥5dB ④.各项串扰与衰减差A.B端全频带最差余量的最低要求≥5dB ★提供证明上述指标的信产部中国泰尔实验室链路检测报告★提供耐用型网线知识产权证明。★FCC证书★ROHS环保证书。 | 米 | 3640 | 2.20 | 8008.00 |
| 25 | 电力电缆 | 铜芯电力电缆 WDZA-YJY-3×4 | 米 | 387 | 12.56 | 4860.72 |
| 26 | 电力电缆 | 铜芯电力电缆 YJY-5×35 | 米 | 71 | 146.49 | 10400.79 |
| 27 | 线管 | 套接紧定式镀锌钢导管 KBG20，壁厚1.0mm（含接头卡头等配件） | 米 | 312 | 4.00 | 1248.00 |
| 28 | 配线 | 穿多芯软导线 RVV4*1.5mm | 米 | 312 | 7.00 | 2184.00 |
| 29 | 线管 | 穿多芯软导线 RVV3*1.5mm | 米 | 156 | 5.90 | 920.40 |
| 30 | 线管 | 套接紧定式镀锌钢导管 KBG20，壁厚1.0mm（含接头卡头底盒等配件） | 米 | 156 | 4.00 | 624.00 |
| 31 | 线管 | 套接紧定式镀锌钢导管 KBG25，壁厚1.0mm（含接头卡头底盒等配件） | 米 | 1600 | 4.10 | 6560.00 |
| 32 | 线管 | 六类4对UTP电缆； 1.符合ANSI/TIA/EIA-568-2.D标准的要求,达到支持≥250MHz带宽,可扩展到500MHz带宽。 2.100欧姆4对双绞,每芯带有彩色护套;中心十字骨架线芯结构,有撕裂绳,减小近端串拢损耗及阻抗稳定以保证系统的传输性能,护套印有电缆编码。 3.导体材料:无氧圆铜（纯度99.99%)，导体线规23AWG,护套采用优质PVC材料。 ①.插入损耗(IL)最大频点最差余量的最低要求≥5dB ②.回波损耗(RL)A.B端全频带最差余量的最低要求 ≥5dB ③.各项串音衰减A.B端全频带最差余量的最低要求≥5dB ④.各项串扰与衰减差A.B端全频带最差余量的最低要求≥5dB ★提供证明上述指标的信产部中国泰尔实验室链路检测报告★提供耐用型网线知识产权证明。★FCC证书★ROHS环保证书。 | 米 | 1737 | 2.20 | 3821.40 |
| 33 | 配线 | 穿多芯软导线 RVV2*1.0mm | 米 | 1737 | 2.30 | 3995.10 |
| 34 | 配线 | 穿多芯软导线 RVV4*0.75mm | 米 | 252 | 3.70 | 932.40 |
| 35 | 配线 | 穿多芯软导线 RVV5*0.75mm | 米 | 252 | 4.50 | 1134.00 |
| 36 | 配线 | 穿多芯软导线 RVV3*1.0mm | 米 | 214 | 3.80 | 813.20 |
| 37 | 配线 | HDmI高清线-12米 | 条 | 2 | 150.00 | 300.00 |
| 38 | 附件 | 安装附件，根据图纸和现场要求配置 | 批 | 1 | 2000.00 | 2000.00 |
| 39 | 线缆 | 六类4对UTP电缆； 1.符合ANSI/TIA/EIA-568-2.D标准的要求,达到支持≥250MHz带宽,可扩展到500MHz带宽。 2.100欧姆4对双绞,每芯带有彩色护套;中心十字骨架线芯结构,有撕裂绳,减小近端串拢损耗及阻抗稳定以保证系统的传输性能,护套印有电缆编码。 3.导体材料:无氧圆铜（纯度99.99%)，导体线规23AWG,护套采用优质PVC材料。 ①.插入损耗(IL)最大频点最差余量的最低要求≥5dB ②.回波损耗(RL)A.B端全频带最差余量的最低要求 ≥5dB ③.各项串音衰减A.B端全频带最差余量的最低要求≥5dB ④.各项串扰与衰减差A.B端全频带最差余量的最低要求≥5dB ★提供证明上述指标的信产部中国泰尔实验室链路检测报告★提供耐用型网线知识产权证明。★FCC证书★ROHS环保证书。 | 米 | 2937 | 2.20 | 6461.40 |
| 40 | 线缆 | 音频传输专用线，RVVSP2*1.5mm屏蔽双绞线 | 米 | 2474 | 3.70 | 9153.80 |
| 41 | 管材 | 套接紧定式镀锌钢导管 KBG25，壁厚1.0mm（含接头卡头底盒等配件） | 米 | 1500 | 4.10 | 6150.00 |
| 42 | 信息插座 | 数字电视信息点 广电级 | 个 | 37 | 15.00 | 555.00 |
| 43 | 干线放大器 | 干线放大器 广电级 | 台 | 1 | 230.00 | 230.00 |
| 44 | 楼栋放大器 | 楼栋放大器 广电级 | 台 | 1 | 290.00 | 290.00 |
| 45 | 二分配器 | 二分配器 广电级 | 台 | 3 | 11.00 | 33.00 |
| 46 | 四分配器 | 四分配器 广电级 | 台 | 12 | 15.00 | 180.00 |
| 47 | 电阻 | 电阻 广电级 | 台 | 15 | 3.50 | 52.50 |
| 48 | 射频同轴电缆 | 射频同轴电缆 SYWV75-5 | 米 | 3000 | 1.90 | 5700.00 |
| 49 | 双绞线缆 | 双绞线缆 管内六类非屏蔽双纹 线UTP6；1.符合ANSI/TIA/EIA-568-2.D标准的要求,达到支持≥250MHz带宽,可扩展到500MHz带宽。 2.100欧姆4对双绞,每芯带有彩色护套;中心十字骨架线芯结构,有撕裂绳,减小近端串拢损耗及阻抗稳定以保证系统的传输性能,护套印有电缆编码。 3.导体材料:无氧圆铜（纯度99.99%)，导体线规23AWG,护套采用优质PVC材料。 ①.插入损耗(IL)最大频点最差余量的最低要求≥5dB ②.回波损耗(RL)A.B端全频带最差余量的最低要求 ≥5dB ③.各项串音衰减A.B端全频带最差余量的最低要求≥5dB ④.各项串扰与衰减差A.B端全频带最差余量的最低要求≥5dB ★提供证明上述指标的信产部中国泰尔实验室链路检测报告★提供耐用型网线知识产权证明。★FCC证书★ROHS环保证书。 | 米 | 2800 | 2.20 | 6160.00 |
| 50 | 机柜、机架 | 机柜、机架 服务器机柜 600(W)*1000(D)*2000(H)mm，PDU电源：8位16A万用孔铝合金外壳1个， | 台 | 1 | 2400.00 | 2400.00 |

标项三：桐君医养中心项目弱电智能化设备采购（计算机网络系统）

| 序号 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 最高限价单价（元） | 最高限价合价（元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 交换机（内网） | 48口千兆接入层交换机 1.标准19英寸1U高机架设备，可上机架 ，实配固化千兆电接口数≥48个，千兆SFP光口≥4个，最大可用端口≥52个 2.内存256MB，交换容量≥432Gbps，包转发率≥108Mpps 3.交换缓存≥12Mbit 4.推荐整机待机终端100或带200W像素IPC50个 5.★支持APP和MACC云管理，远程管理和维护设备,支持极速智能配置，提供官网截图并加盖厂商公章 6.★支持交换机0配置上线,支持自组网，支持云端或APP管理，提供官网截图并加盖厂商公章 7.考虑设备兼容性、项目实施、交付及售后服务，采用与核心交换机同一品牌。 8.★设备厂家具有GB/T 24363-2009标准的信心安全应急响应能力评价认证证书并提供复印件加盖厂商公章； | 台 | 4 | 2660.00 | 10640.00 |
| 2 | 交换机（内网） | 24口带POE功能千非接入层交换机 1.标准19英寸1U高机架设备，可上机架 ，实配固化千兆电接口数≥24个，千兆SFP光口≥4个，最大可用端口≥28个 2.支持PoE供电口≥24个，整机PoE输出功率≥370W，单口最大输出功率≥30W 3.内存256MB，交换容量≥336Gbps，包转发率≥78Mpps 4.交换缓存≥4.1Mbit 5.★支持APP和MACC云管理，远程管理和维护设备,支持极速智能配置，提供官网截图并加盖厂商公章 6.★支持交换机0配置上线,支持自组网，支持云端或APP管理，提供官网截图并加盖厂商公章 7.考虑设备兼容性、项目实施、交付及售后服务，采用与核心交换机同一品牌。 8.★设备厂商具备国内先进的软件开发应用，要求具备软件成熟度（CMMI5证书）并提供复印件加盖厂商公章； | 台 | 8 | 1615.00 | 12920.00 |
| 3 | 交换机（内网） | 8口带POE功能千兆接入层交换机 1.标准19英寸1U高机架设备，可上机架 ，实配固化千兆电接口数≥8个，千兆SFP光口≥2个，最大可用端口≥10个 2.支持PoE供电口≥8个，整机PoE输出功率≥125W，单口最大输出功率≥30W 3.内存256MB，交换容量≥336Gbps，包转发率≥56Mpps 4.交换缓存≥4.1Mbit 5.支持APP和MACC云管理，远程管理和维护设备,支持极速智能配置，提供官网截图。 6.支持交换机0配置上线,支持自组网，支持云端或APP管理，提供官网截图。 7.考虑设备兼容性、项目实施、交付及售后服务，采用与核心交换机同一品牌。 | 台 | 4 | 1520.00 | 6080.00 |
| 4 | 集线器（内网） | 走廊吸顶式AP 1.支持标准802.11ax 、802.11ac wave2、wave1、802.11a/b/g/n协议 2.支持双频5条流，整机最大接入速率2976Mbps。 3.标准吸顶部署AP，提供1个2.5Gbps自协调以太网口和1个10/100/1000Mpbs自协商以太网口。 4.支持IEEE 802.3at（PoE+）以太网供电和本地供电（DC 12V），整机功耗≤18W。 5.支持终端关联绑定，指定终端连接到最优AP，避免终端频繁连接。提供功能配置截图。 6.支持AP负载均衡，合理分配终端连接AP。提供官网截图。 7.考虑设备兼容性、项目实施、交付及售后服务，采用与核心交换机同一品牌。 8.★设备厂商具有GB/T27922售后服务完善程度认证12星，并提供证明加盖厂商公章；9、采用与核心交换机同一品牌。 | 台 | 48 | 560.00 | 26880.00 |
| 5 | 控制器（内网） | 无线控制器 1.默认可管理AP数512个，免License授权 2.默认可管理全网设备数（包括：网关+交换机+AP）共512个，免License授权 3.实配5个1000BASE-T 接口。 4.单台设备最大支持的在线无线用户数目≥2K 5.支持802.1x认证，搭配诺客云（MACC）平台进行账号认证，提供官网截图。 6.支持AP Portal认证，搭配诺客云（MACC）平台进行多种方式认证：一键上网、短信认证、账号认证，提供官网截图。 7.考虑设备兼容性、项目实施、交付及售后服务，采用与核心交换机同一品牌。 8.★设备厂家具有GB/T 39257制造企业绿色供应链管理体系认证证书并提供复印件加盖厂商公章； | 套 | 1 | 8360.00 | 8360.00 |
| 6 | 光电转换器（内网） | 千兆单模光模块 千兆单模SFP光模块，波长1310nm，最大传输距离10km，考虑设备兼容性、项目实施、交付及售后服务，采用与核心交换机同一品牌。 | 个 | 40 | 185.00 | 7400.00 |
| 7 | 交换机（外网） | 48口千兆接入层交换机 1.标准19英寸1U高机架设备，可上机架 ，实配固化千兆电接口数≥48个，千兆SFP光口≥4个，最大可用端口≥52个 2.内存256MB，交换容量≥432Gbps，包转发率≥108Mpps 3.交换缓存≥12Mbit 4.推荐整机待机终端100或带200W像素IPC50个 5.支持APP和MACC云管理，远程管理和维护设备,支持极速智能配置，提供官网截图 6.★支持交换机0配置上线,支持自组网，支持云端或APP管理，提供官网截图并加盖厂商公章 7.考虑设备兼容性、项目实施、交付及售后服务，采用与核心交换机同一品牌。 8.★设备厂家具有GB/T 24363-2009标准的信心安全应急响应能力评价认证证书并提供复印件加盖厂商公章 | 台 | 4 | 2660.00 | 10640.00 |
| 8 | 交换机（外网） | 24口千兆接入层交换机 1.标准19英寸1U高机架设备，可上机架 ，实配固化千兆电接口数≥24个，千兆SFP光口≥4个，最大可用端口≥28个 2.内存256MB，交换容量≥336Gbps，包转发率≥78Mpps 3.交换缓存≥4.1Mbit 4.推荐整机待机终端140或带200W像素IPC70个 5.支持APP和MACC云管理，远程管理和维护设备,支持极速智能配置，提供官网截图 6.★支持交换机0配置上线,支持自组网，支持云端或APP管理，提供官网截图并加盖厂商公章 7.考虑设备兼容性、项目实施、交付及售后服务，采用与核心交换机同一品牌。 8.★设备厂家具有GB/T 37228-2018 idt ISO 22320公共安全应急管理突发事件响应要求的应急预案管理能力评价认证证书并提供复印件加盖厂商公章 | 台 | 2 | 1330.00 | 2660.00 |
| 9 | 光电转换器（内网） | 千兆单模光模块 千兆单模SFP光模块，波长1310nm，最大传输距离10km，考虑设备兼容性、项目实施、交付及售后服务，采用与核心交换机同一品牌。 | 个 | 16 | 185.00 | 2960.00 |
| 10 | 交换机（设备网） | 设备网核心交换机 1、交换容量≥598Gbps，包转发率≥222Mpps （若有双值，以官网小值为准）， 2、配置≥24个千兆SFP光口（其中8个combo）, ≥8个 1/2.5/5G BASE-T以太网电接口 , ≥4个万兆光接口， 双电源，双风扇，配置信息提供官网截图。 3、槽设备均支持ALL IN ONE插卡。支持内置AC功能。支持MACsec功能。 4、支持模块化双风扇，前/后通风，风道可调。 5、支持三层VxLAN，支持EVPN。路由表容量≥32K，ARP≥32K，路由表和ARP表项规格提供第三方权威测试报告。 | 台 | 1 | 10420.00 | 10420.00 |
| 11 | 交换机（设备网） | 48口千兆接入层交换机 1.标准19英寸1U高机架设备，可上机架 ，实配固化千兆电接口数≥48个，千兆SFP光口≥4个，最大可用端口≥52个 2.内存256MB，交换容量≥432Gbps，包转发率≥108Mpps 3.交换缓存≥12Mbit 4.推荐整机待机终端100或带200W像素IPC50个 5.支持APP和MACC云管理，远程管理和维护设备,支持极速智能配置，提供官网截图 6.★支持交换机0配置上线,支持自组网，支持云端或APP管理，提供官网截图并加盖厂商公章 7.考虑设备兼容性、项目实施、交付及售后服务，采用与核心交换机同一品牌。 8.★设备厂家具有GB/T 24363-2009标准的信心安全应急响应能力评价认证证书并提供复印件加盖厂商公章 | 台 | 6 | 2660.00 | 15960.00 |
| 12 | 交换机（设备网） | 24口千兆接入层交换机 1.标准19英寸1U高机架设备，可上机架 ，实配固化千兆电接口数≥24个，千兆SFP光口≥4个，最大可用端口≥28个 2.内存256MB，交换容量≥336Gbps，包转发率≥78Mpps 3.交换缓存≥4.1Mbit 4.推荐整机待机终端140或带200W像素IPC70个 5.支持APP和MACC云管理，远程管理和维护设备,支持极速智能配置，提供官网截图 6.★支持交换机0配置上线,支持自组网，支持云端或APP管理，提供官网截图并加盖厂商公章 7.考虑设备兼容性、项目实施、交付及售后服务，采用与核心交换机同一品牌。 8.★设备厂家具有GB/T 37228-2018 idt ISO 22320公共安全应急管理突发事件响应要求的应急预案管理能力评价认证证书并提供复印件加盖厂商公章 | 台 | 1 | 1330.00 | 1330.00 |
| 13 | 交换机（设备网） | 8口千兆接入层交换机 1、交换容量≥336Gbps，包转发率≥27Mpps （若有双值，以官网小值为准） 2、≥8个GE端口，≥4个千兆SFP口。 3、实现CPU保护功能，能限制非法报文对CPU的攻击，保护交换机在各种环境下稳定工作。 4、实现ERPS功能，能够快速阻断环路，链路收敛时间≤50ms。 | 台 | 8 | 810.00 | 6480.00 |
| 14 | 光电转换器（设备网） | 千兆单模光模块 千兆单模SFP光模块，波长1310nm，最大传输距离10km，考虑设备兼容性、项目实施、交付及售后服务，采用与核心交换机同一品牌。 | 个 | 32 | 185.00 | 5920.00 |
| 15 | 交换机 | 交换机 24口千兆型； 1.标准19英寸1U高机架设备，可上机架 ，实配固化千兆电接口数≥24个，千兆SFP光口≥4个，最大可用端口≥28个 2.内存256MB，交换容量≥336Gbps，包转发率≥78Mpps 3.交换缓存≥4.1Mbit 4.推荐整机待机终端140或带200W像素IPC70个 5.支持APP和MACC云管理，远程管理和维护设备,支持极速智能配置，提供官网截图 6.★支持交换机0配置上线,支持自组网，支持云端或APP管理，提供官网截图并加盖厂商公章 7.考虑设备兼容性、项目实施、交付及售后服务，采用与核心交换机同一品牌。 8.★设备厂家具有GB/T 37228-2018 idt ISO 22320公共安全应急管理突发事件响应要求的应急预案管理能力评价认证证书并提供复印件加盖厂商公章 | 台 | 2 | 1330.00 | 2660.00 |

标项四：桐君医养中心项目弱电智能化设备采购（分诊排队叫号、无线输液与报警联网呼叫系统）

| 序号 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 最高限价单价（元） | 最高限价合价（元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 22寸取号一体机 | 1.22寸取号一体机 21.5寸液晶 2.分辨率1920*1080 3.对比度2000:1 4.颜色16.7M 5.亮度300cd/m2 6.响应时间5ms 7.红外触摸屏 8.触摸响应时间≤5毫秒 9.5千万次以上双点触摸 10.双声道立体电子音效 11.全钢制机柜 12.CPU:双核1.8GHzCPU 13.核芯显卡全高清解码 14.芯片组英特尔系列 15.内存2G 16.固态硬盘32G 17.80mm高敏打印机 18.每秒20行汉字 19.打印头机刀片寿命>=60万次。自带取号软件及语音软件。带二维码扫描枪（含一维） | 台 | 5 | 10000.00 | 50000.00 |
| 2 | 55寸商显一体机 | 1.55寸商显一体机 2.55寸高清液晶，分辨率1920*1080，对比度4000:1，颜色16.7M，亮度350cd/m2，响应时间6ms，双声道立体电子音效，嵌入式四核,内存1G,存储8GG，嵌入式架构，ARM方案，支持1080P文件解码播放，信息发布软件； 支持横、竖挂墙或吊装；内置播放控制板；内嵌一级分诊系统软件，信息发布系统和分诊系统在同一个平台上管理，综合显示排队信息、医院科普知识和温馨提示等信息。 | 台 | 9 | 4900.00 | 44100.00 |
| 3 | 32寸网络一体机 | 1.32寸网络一体机 2.32寸高清液晶，分辨率1920*1080，对比度3000:1，颜色16.7M，亮度350cd/m2，响应时间6ms，双声道立体电子音效，嵌入式四核,内存1G,存储8G，嵌入式架构，ARM方案，支持1080P文件解码播放； 支持横、竖挂墙或吊装；内置播放控制板；内嵌一级分诊系统软件，信息发布系统和分诊系统在同一个平台上管理，综合显示排队信息、医院科普知识和温馨提示等信息。 | 台 | 22 | 3640.00 | 80080.00 |
| 4 | 扩声系统设备 | 叫号功放 输出功率：≥50W | 台 | 5 | 800.00 | 4000.00 |
| 5 | 扩声系统设备 | 叫号喇叭 额定功率：3-6W | 台 | 16 | 96.00 | 1536.00 |
| 6 | 22寸网络一体机 | 22寸网络一体机 22寸液晶，分辨率1920*1080，对比度2000:1，颜色16.7M，亮度300cd/m2，响应时间5ms,双声道立体电子音效，嵌入式四核,内存1G,存储8G，嵌入式架构，ARM方案，支持1080P文件解码播放； 支持横、竖挂墙或吊装；内置播放控制板；内嵌二级分诊系统软件，信息发布系统和分诊系统在同一个平台上管理，综合显示排队信息、医院科普知识和温馨提示等信息。 | 台 | 68 | 2140.00 | 145520.00 |
| 7 | 窗口对讲机 | 窗口对讲机 全金属外壳； 全新自动增益控制； 全双工对讲，自动增益控制； 系统放音逼真、清晰； 内机与外机音量可单独调整； 有录音插孔，可外接录音设备； | 套 | 22 | 600.00 | 13200.00 |
| 8 | 全双工对讲 | 全双工对讲 采用数字全双工对讲通信技术，外机的麦克风与扬声器用一体化设计，并与主机实现一线连接，安装方便。 1、一键播放欢迎语音。 2、一键求助，便于处理突发事件。 触摸式按键。 3、数字录音功能，灵活设置录音时段时长。 4、实现主机-分机的语音对话。 | 套 | 2 | 600.00 | 1200.00 |
| 9 | 输入设备 | 护士站分诊台客户端 安装于护士站管理电脑。 支持患者队列状态的显示及检索；支持对患者经行过号、复诊、调好等处理；支持绿色通道功能。 | 台 | 5 | 2100.00 | 10500.00 |
| 10 | 输入设备 | 医生工作站虚拟叫号软件 安装于医生办公电脑。 包含叫号、重呼、就诊完毕、未到过号、停诊、退出等功能键；支持窗口自动隐藏功能 | 台 | 68 | 200.00 | 13600.00 |
| 11 | 背景音乐系统设备 | 背景音乐系统设备 语音模块接口 分诊系统与语音库软件接口，真人发音(国标普通话女生)，系统结合HIS病历建档资料，分诊叫号时可以直接呼叫患者的姓名信息，声音亲切.柔和 | 台 | 1 | 3600.00 | 3600.00 |
| 12 | 输入设备 | 输入设备 分诊主机（电脑） 13代CPUI7,内存8个，1T固态硬盘、显示器22寸、带键鼠 | 台 | 1 | 4500.00 | 4500.00 |
| 13 | 线缆 | 穿多芯软导线 RVV3*1.0mm | 米 | 933 | 3.80 | 3545.40 |
| 14 | 10.1寸无线管理主机 | 10.1寸无线管理主机 1.触摸屏 电容触摸屏 2.显示屏 10.1寸TFT高分辨率彩色液晶屏 3.分辨率 1280*800 4.音频采样 22.05kHz ~44.1kHz，16bit 5.位传输速率 16K~192Kbps 6.操作系统 Android 4.4.2系统1. 基于Android系统深度定制开发; 7.10.1寸高清显示屏，分辨率1280*800，支持全触摸操作； 8.可与智能网关、走廊显示屏、移动手表、呼叫器实现呼叫和数据交互； 9.主机显示:菜单式操作， 可显示定义主机位置名称、日期、时间、呼叫设备状态、历史消息查阅导出、统计查阅、系统状态等； 10.呼叫器号码任意定义:在线编码，可任意设定呼叫器号码； 11.人员管理:支持人员值班表和人员统计管理； 12.呼叫状态颜色任意定义:可对每个呼叫号码类型进行颜色定义； 13.不间断呼叫:主机可显示多路呼叫器的呼叫，并记忆保持；不论主机是在待机、处理状态下，呼叫器均能正常呼入; 14.呼叫存储:呼叫器呼叫而主机无人处理时，主机自动存储呼叫号码； 15.语音报号:呼叫器呼叫主机时，主机显示屏显示呼叫内容，语音播报“呼叫内容”； 16.铃声提醒:呼叫器呼叫主机时，主机显示屏显示呼叫内容，且铃声提醒，具备40首和弦和自定义铃声； 17.历史消息查阅:主机可根据呼叫日期、呼叫时间、处理状态、呼叫区域、呼叫位置、服务状态进行精准条件查询和消息导出； 18.统计管理:可统计查询今天、昨天、本周、本月、本季度的服务处理状态，且进行简易统计评分： 19.个性化主题:客户可根据环境特色，设置主机的主题色彩； 20.灯光提醒:呼叫器呼叫主机时，主机灯光闪烁提醒，如呼叫号码未处理，则灯光一直闪烁直到呼叫器处理； 21.多种用于场景选择:可快捷选择系统使用的行业，行业包含：自定义行业、餐厅、酒吧、医护、酒店、银行、超市、车间； 22.多种服务处理状态:呼叫器终端上处理、主机确认收到（预留）、主机完成处理、主机忽略处理、主机超时自动处理; 23.联动输出:主机具有一路报警输出口，可联动外设设备； 24.显示方式:首页显示方式支持区域显示或服务类型显示； 25.数据远程备份:通过连接云服务器，可对主机数据进行云备份; 26.远程设备升级:通过连接云服务器，可对主机进行版本升级； 27.智能检测硬件设备状态:可对系统内的智能网关状态监测； 28.通过10/100M以太网接口通讯，扩展支持内置WIFI模块无线通讯； 29.支持独立供电、集中供电，也可选配内置POE模块由交换机供电； | 台 | 1 | 4200.00 | 4200.00 |
| 15 | 路由器 | 路由器 LoRa智能网关(标准版) 工作电压：DC 12V 1A/12W（AC TO DC，100~240V） 功耗：<6W 接收灵敏度：-128dBm 调制方式：LORATM 接收距离：<1000M（可视距离）基于LINUX系统深度定制开发，系统稳定性高；； 用于实现系统组网统一管理； 实现无线信号转有线信号进行远距离传输； 支持有线及无线通信，10/100M以太网接口； 支持独立供电、集中供电，也可选配外置POE模块由交换机供电; 超强稳定性，不会出现乱码现象，不受阴天、雷雨天气及环境变化影响。 | 台 | 4 | 1020.00 | 4080.00 |
| 16 | 洗手间LoRa呼叫器 | 洗手间LoRa呼叫器 1.工作电压:DC12V（可外接电源） 2.工作电流:≤110mA 3.使用频率:433MHz±75K 4.发射功率:≤100mW 发射距离：开阔地1000M外壳采用ABS材料； 5.可定制呼叫内容； 6.军工级晶体声表按键； 7.360度防水、防尘、防震； 8.标准86盒孔位设计，安装方便； 具备拉绳和面板按键2种呼叫方式； 9.超强稳定性，不会出现乱码现象； 10.不受阴天、雷雨天气及环境变化影响； 11.可以随时更改号码，重复利用性强。 | 台 | 8 | 200 | 1600.00 |
| 17 | LoRa呼叫器（公共区域） | LoRa呼叫器（公共区域） 1.工作电压:DC12V 2.工作电流:≤110mA 3.使用频率:433MHz±75K 4.发射功率:≤100mW 发射距离：开阔地1000外壳采用ABS材料； 5.军工级晶体声表按键； 6.360度防水、防尘、防震； 7.标准86盒孔位设计，安装方便； 8.超强稳定性，不会出现乱码现象； 9.不受阴天、雷雨天气及环境变化影响； 10.可以随时更改号码，重复利用性强。 | 台 | 20 | 180.00 | 3600.00 |
| 18 | 线管 | 线缆、管材，根据图纸要求布置 | 批 | 1 | 1500.00 | 1500.00 |

标项五：桐君医养中心项目弱电智能化设备采购（UPS电源、LED显示及机房接地系统）

| 序号 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 最高限价单价（元） | 最高限价合价（元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 22寸取号一体机 | 1.22寸取号一体机 21.5寸液晶 2.分辨率1920*1080 3.对比度2000:1 4.颜色16.7M 5.亮度300cd/m2 6.响应时间5ms 7.红外触摸屏 8.触摸响应时间≤5毫秒 9.5千万次以上双点触摸 10.双声道立体电子音效 11.全钢制机柜 12.CPU:双核1.8GHzCPU 13.核芯显卡全高清解码 14.芯片组英特尔系列 15.内存2G 16.固态硬盘32G 17.80mm高敏打印机 18.每秒20行汉字 19.打印头机刀片寿命>=60万次。自带取号软件及语音软件。带二维码扫描枪（含一维） | 台 | 5 | 10000.00 | 50000.00 |
| 2 | 55寸商显一体机 | 1.55寸商显一体机 2.55寸高清液晶，分辨率1920*1080，对比度4000:1，颜色16.7M，亮度350cd/m2，响应时间6ms，双声道立体电子音效，嵌入式四核,内存1G,存储8GG，嵌入式架构，ARM方案，支持1080P文件解码播放，信息发布软件； 支持横、竖挂墙或吊装；内置播放控制板；内嵌一级分诊系统软件，信息发布系统和分诊系统在同一个平台上管理，综合显示排队信息、医院科普知识和温馨提示等信息。 | 台 | 9 | 4900.00 | 44100.00 |
| 3 | 32寸网络一体机 | 1.32寸网络一体机 2.32寸高清液晶，分辨率1920*1080，对比度3000:1，颜色16.7M，亮度350cd/m2，响应时间6ms，双声道立体电子音效，嵌入式四核,内存1G,存储8G，嵌入式架构，ARM方案，支持1080P文件解码播放； 支持横、竖挂墙或吊装；内置播放控制板；内嵌一级分诊系统软件，信息发布系统和分诊系统在同一个平台上管理，综合显示排队信息、医院科普知识和温馨提示等信息。 | 台 | 22 | 3640.00 | 80080.00 |
| 4 | 扩声系统设备 | 叫号功放 输出功率：≥50W | 台 | 5 | 800.00 | 4000.00 |
| 5 | 扩声系统设备 | 叫号喇叭 额定功率：3-6W | 台 | 16 | 96.00 | 1536.00 |
| 6 | 22寸网络一体机 | 22寸网络一体机 22寸液晶，分辨率1920*1080，对比度2000:1，颜色16.7M，亮度300cd/m2，响应时间5ms,双声道立体电子音效，嵌入式四核,内存1G,存储8G，嵌入式架构，ARM方案，支持1080P文件解码播放； 支持横、竖挂墙或吊装；内置播放控制板；内嵌二级分诊系统软件，信息发布系统和分诊系统在同一个平台上管理，综合显示排队信息、医院科普知识和温馨提示等信息。 | 台 | 68 | 2140.00 | 145520.00 |
| 7 | 窗口对讲机 | 窗口对讲机 全金属外壳； 全新自动增益控制； 全双工对讲，自动增益控制； 系统放音逼真、清晰； 内机与外机音量可单独调整； 有录音插孔，可外接录音设备； | 套 | 22 | 600.00 | 13200.00 |
| 8 | 全双工对讲 | 全双工对讲 采用数字全双工对讲通信技术，外机的麦克风与扬声器用一体化设计，并与主机实现一线连接，安装方便。 1、一键播放欢迎语音。 2、一键求助，便于处理突发事件。 触摸式按键。 3、数字录音功能，灵活设置录音时段时长。 4、实现主机-分机的语音对话。 | 套 | 2 | 600.00 | 1200.00 |
| 9 | 输入设备 | 护士站分诊台客户端 安装于护士站管理电脑。 支持患者队列状态的显示及检索；支持对患者经行过号、复诊、调好等处理；支持绿色通道功能。 | 台 | 5 | 2100.00 | 10500.00 |
| 10 | 输入设备 | 医生工作站虚拟叫号软件 安装于医生办公电脑。 包含叫号、重呼、就诊完毕、未到过号、停诊、退出等功能键；支持窗口自动隐藏功能 | 台 | 68 | 200.00 | 13600.00 |
| 11 | 背景音乐系统设备 | 背景音乐系统设备 语音模块接口 分诊系统与语音库软件接口，真人发音(国标普通话女生)，系统结合HIS病历建档资料，分诊叫号时可以直接呼叫患者的姓名信息，声音亲切.柔和 | 台 | 1 | 3600.00 | 3600.00 |
| 12 | 输入设备 | 输入设备 分诊主机（电脑） 13代CPUI7,内存8个，1T固态硬盘、显示器22寸、带键鼠 | 台 | 1 | 4500.00 | 4500.00 |
| 13 | 线缆 | 穿多芯软导线 RVV3*1.0mm | 米 | 933 | 3.80 | 3545.40 |
| 14 | 10.1寸无线管理主机 | 10.1寸无线管理主机 1.触摸屏 电容触摸屏 2.显示屏 10.1寸TFT高分辨率彩色液晶屏 3.分辨率 1280*800 4.音频采样 22.05kHz ~44.1kHz，16bit 5.位传输速率 16K~192Kbps 6.操作系统 Android 4.4.2系统1. 基于Android系统深度定制开发; 7.10.1寸高清显示屏，分辨率1280*800，支持全触摸操作； 8.可与智能网关、走廊显示屏、移动手表、呼叫器实现呼叫和数据交互； 9.主机显示:菜单式操作， 可显示定义主机位置名称、日期、时间、呼叫设备状态、历史消息查阅导出、统计查阅、系统状态等； 10.呼叫器号码任意定义:在线编码，可任意设定呼叫器号码； 11.人员管理:支持人员值班表和人员统计管理； 12.呼叫状态颜色任意定义:可对每个呼叫号码类型进行颜色定义； 13.不间断呼叫:主机可显示多路呼叫器的呼叫，并记忆保持；不论主机是在待机、处理状态下，呼叫器均能正常呼入; 14.呼叫存储:呼叫器呼叫而主机无人处理时，主机自动存储呼叫号码； 15.语音报号:呼叫器呼叫主机时，主机显示屏显示呼叫内容，语音播报“呼叫内容”； 16.铃声提醒:呼叫器呼叫主机时，主机显示屏显示呼叫内容，且铃声提醒，具备40首和弦和自定义铃声； 17.历史消息查阅:主机可根据呼叫日期、呼叫时间、处理状态、呼叫区域、呼叫位置、服务状态进行精准条件查询和消息导出； 18.统计管理:可统计查询今天、昨天、本周、本月、本季度的服务处理状态，且进行简易统计评分： 19.个性化主题:客户可根据环境特色，设置主机的主题色彩； 20.灯光提醒:呼叫器呼叫主机时，主机灯光闪烁提醒，如呼叫号码未处理，则灯光一直闪烁直到呼叫器处理； 21.多种用于场景选择:可快捷选择系统使用的行业，行业包含：自定义行业、餐厅、酒吧、医护、酒店、银行、超市、车间； 22.多种服务处理状态:呼叫器终端上处理、主机确认收到（预留）、主机完成处理、主机忽略处理、主机超时自动处理; 23.联动输出:主机具有一路报警输出口，可联动外设设备； 24.显示方式:首页显示方式支持区域显示或服务类型显示； 25.数据远程备份:通过连接云服务器，可对主机数据进行云备份; 26.远程设备升级:通过连接云服务器，可对主机进行版本升级； 27.智能检测硬件设备状态:可对系统内的智能网关状态监测； 28.通过10/100M以太网接口通讯，扩展支持内置WIFI模块无线通讯； 29.支持独立供电、集中供电，也可选配内置POE模块由交换机供电； | 台 | 1 | 4200.00 | 4200.00 |
| 15 | 路由器 | 路由器 LoRa智能网关(标准版) 工作电压：DC 12V 1A/12W（AC TO DC，100~240V） 功耗：<6W 接收灵敏度：-128dBm 调制方式：LORATM 接收距离：<1000M（可视距离）基于LINUX系统深度定制开发，系统稳定性高；； 用于实现系统组网统一管理； 实现无线信号转有线信号进行远距离传输； 支持有线及无线通信，10/100M以太网接口； 支持独立供电、集中供电，也可选配外置POE模块由交换机供电; 超强稳定性，不会出现乱码现象，不受阴天、雷雨天气及环境变化影响。 | 台 | 4 | 1020.00 | 4080.00 |
| 16 | 洗手间LoRa呼叫器 | 洗手间LoRa呼叫器 1.工作电压:DC12V（可外接电源） 2.工作电流:≤110mA 3.使用频率:433MHz±75K 4.发射功率:≤100mW 发射距离：开阔地1000M外壳采用ABS材料； 5.可定制呼叫内容； 6.军工级晶体声表按键； 7.360度防水、防尘、防震； 8.标准86盒孔位设计，安装方便； 具备拉绳和面板按键2种呼叫方式； 9.超强稳定性，不会出现乱码现象； 10.不受阴天、雷雨天气及环境变化影响； 11.可以随时更改号码，重复利用性强。 | 台 | 8 | 200 | 1600.00 |
| 17 | LoRa呼叫器（公共区域） | LoRa呼叫器（公共区域） 1.工作电压:DC12V 2.工作电流:≤110mA 3.使用频率:433MHz±75K 4.发射功率:≤100mW 发射距离：开阔地1000外壳采用ABS材料； 5.军工级晶体声表按键； 6.360度防水、防尘、防震； 7.标准86盒孔位设计，安装方便； 8.超强稳定性，不会出现乱码现象； 9.不受阴天、雷雨天气及环境变化影响； 10.可以随时更改号码，重复利用性强。 | 台 | 20 | 180.00 | 3600.00 |
| 18 | 线管 | 线缆、管材，根据图纸要求布置 | 批 | 1 | 1500.00 | 1500.00 |

以下内容标项一至五均适用

二、具体要求

1、交货期：合同签订后，中标人必须在15日历天内完成供货并通过验收。

2、交货地点：采购人指定地点。

3、付款方式：项目合同签订后支付项目合同价30%的预付款，设备交货验收合格后，三个月内付清款项。数量按实结算。

4、质保及验收：本项目要求至少三年整体原厂质保（项目终验通过之日起计算），质保期高于中标方质保承诺的按承诺执行。

（1）中标人应保证所供货物是全新的、未使用过的，是用先进工艺生产的，并完全符合合同规定的质量、规格和性能的要求。

（2）中标人应保证其货物在正确安装、正常使用和保养条件下，在其使用寿命期内应具有满意的性能。在货物验收合格后的质量保证期内，中标人应对由于自身设计、工艺或元器件、材料的缺陷而产生的故障负责。

（3）根据有关部门检验结果或者在质量保证期内，如果货物的数量、质量或规格与合同不符，或证实货物是有缺陷的，包括潜在的缺陷或使用不符合要求的元器件、材料等，采购人应尽快以书面形式向卖方提出本保证条件下的索赔。

（4）中标人在收到通知后3日内应免费维修或更换有缺陷的货物或部件。

（5）如果中标人在收到通知后3日内没有弥补缺陷，采购人可采取必要的补救措施，但其风险和费用将由中标人承担，采购人根据合同规定对中标人行使的其他权力不受影响。

（6）验收

① 在交验前，中标人应对货物的质量、规格、性能、数量等进行详细而全部的检验，并出具一份证明货物符合合同规定的检验证书，检验证书是付款时所需要的文件的组成成分，但不能作为有关质量、规格、数量的最终检验。检验证书应附带中标人检验的结果和细节。

②采购人有权提出在货物制造过程中派人到制造厂进行技术培训和监制，监制前买方及时通知中标人，中标人有义务为监制人员提供有关条件及方便。此监制不作为对货物最终质量的验收。

③货物运抵现场后，采购人应组织有关部门对货物的质量、规格、数量进行外观检验，并出具检验结果。

5、售后服务：

（1）在质保期内，供应商应对货物出现的质量及安全问题负责处理解决并承担一切费用。

（2）质保期内出现无法排除的故障，供应商需无条件更换同型号产品。

（3）质保期满后，供应商继续为采购人服务，仅收取零配件成本费。

（4）因人为因素出现的故障不在免费保修范围内。

- 6、其它注意事项

（1）招标文件中列出的关于系统的各项技术规范和功能要求，如投标人在投标文件未能明确，评委会将认为投标人对本招标文件的要求不响应。

（2）本招标文件中未提及的规范与标准，在项目中又确实需要的，投标人都应按照国家标准和行业标准以及相关工程的常规做法加以补充完善，保证设备的性能完全符合本招标文件中关于系统技术规范的要求。

（3）投标人必须对整个项目的内容保密，不得将招标文件中关于采购人的系统现状及建设情况提供给任何第三方。

（4）以上要求为基本要求，投标人应尽可能向采购人提供优惠条件。

三、履约保证金

签订合同前7天内，中标人须向采购人提供中标合同价1%的履约保证金（接受转账或银行保函的形式）

四、代理服务费

本项目招标代理费：代理费按桐庐县中介服务收费标准由中标人支付，按中标金额占比分摊，在领取中标通知书时，一次性支付给代理公司，费用应含在投标报价中（不得单独列项），投标人在投标报价让利中考虑上述费用。

第三章 投标人须知

- 前附表

| 序号 | 内 容 及 要 求 |
| --- | --- |
| 1 | 项目名称及数量：详见《采购需求》。 |
| 2 | 项目属性：货物类 |
| 3 | 信用记录:根据财库[2016]125号文件，通过“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn），以招标当日网页查询记录为准。对列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单的供应商，其招标响应将作无效处理。 |
| 4 | 投标报价及费用：1.本项目投标应以人民币报价；2.不论投标结果如何，投标人均应自行承担所有与投标有关的全部费用。 |
| 6 | 本项目无需缴纳投标保证金。 |
| 7 | 联合投标：不允许联合体投标。 |
| 8 | 现场踏勘：本项目由投标人自行现场踏勘。踏勘时应注意自身安全问题，如在现场踏勘中发生任何人身等安全事故，均由投标单位自行负责，与采购人无关。 |
| 9 | 本项目实行网上电子招投标。 供应商应准备电子投标文件、备份投标文件二类（采购人、采购代理机构不强制或变相强制投标人提交备份投标文件）： （1）电子投标文件，按乐采云平台项目采购-电子招投标操作指南及本招标文件要求递交。 （2）备份投标文件，以（邮寄形式）在投标截止时间前递交以介质（U盘）存储的数据电文形式的“备份投标文件”，“备份投标文件”应当密封包装并在包装上标注投标项目名称、投标单位名称并加盖公章。数量为1份。 备份文件邮寄地址：桐庐县城南街道白云源路1018号中艺大厦8楼（浙江天平投资咨询有限公司桐庐分公司）（收件人：顾勤飞 联系电话：13735843982）。收件时间应在投标截止时间1小时前，逾期送达和收件将被拒收。 |
| 10 | 中标（成交）公告：采购人确定中标人后，在浙江政府采购网（http://zfcg.czt.zj.gov.cn/）上进行1个工作日的中标（成交）公告。 |
| 11 | 签订合同：中标（成交）通知书发出后30天内与采购人签订采购合同。 |
| 12 | 履约保证金的收取:签订合同前，中标人应向采购人足额交纳履约保证金，按中标合同价的1%计取，履约保证金在合同履行完毕无误无息退还。履约保证金可采用转账或银行保函等形式缴纳。 |
| 13 | 投标文件有效期为90天 |
| 14 | 解释：本招标文件的解释权属于采购人。 |

- 一、总  则

（一）适用范围

本招标文件适用于本次招标文件中的招标、评标、定标、验收、合同履约、付款等（法律、法规另有规定的，从其规定）。

（二）定义

1.“投标人或供应商”系指向采购代理机构提交投标文件的单位。

2.“产品”系指供方按招标文件规定，须向采购人提供的一切设备、保险、税金、备品备件、工具、手册及其它有关技术资料和材料。

3.“服务”系指招标文件规定投标人须承担的完成本项目所有采购需求的内容。

4.“项目”系指投标人按招标文件规定向采购人提供的产品和服务。

5.“书面形式”包括信函、传真、电报等。

6.“★”系指实质性要求条款。

（三）投标人及委托有关说明

1、如授权代表不是法定代表人，须有法定代表人出具的授权委托书（格式见附件）。

2、单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动。

3、投标人应仔细阅读招标文件的所有内容，按照招标文件的要求提交投标文件，并对所提供的全部资料的真实性承担法律责任。

（四）投标费用

不论投标结果如何，投标人均应自行承担所有与投标有关的全部费用（招标文件有其他相反规定除外）。

（五）质疑

1、供应商认为中标结果使自己的合法权益受到损害的，应当在中标结果公告期限届满之日起七个工作日内，以书面形式向采购人及采购代理机构提出质疑。

2、质疑应当以书面形式提出，格式见《政府采购质疑和投诉办法》（财政部令第94号）附件范本，下载网址：浙江政府采购网(www.zjzfcg.gov.cn)，位置：“首页-下载专区-质疑投诉模板”。供应商提出质疑应当提交质疑函和必要的证明材料。质疑函应当包括下列内容：

a供应商的姓名或者名称、地址、邮编、联系人及联系电话；

b质疑项目的名称、编号；

c具体、明确的质疑事项和与质疑事项相关的请求；

d事实依据；

e必要的法律依据；

f提出质疑的日期。

供应商为自然人的，应当由本人签字；供应商为法人或者其他组织的，应当由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者盖章，并加盖公章。质疑应明确阐述招标过程或中标结果中使自己合法权益受到损害的实质性内容，提供相关事实、依据和证据及其来源或线索，便于有关单位调查、答复和处理, 质疑函不符合《政府采购质疑和投诉办法》相关规定的，应在规定期限内补齐的，招标方自收到补齐材料之日起受理；逾期未补齐的，按自动撤回质疑处理。

3、本项目质疑投诉参照《政府采购质疑和投诉办法》（财政部令第94号）执行。

（六）招标文件的澄清与修改

1、投标人应认真阅读本招标文件，发现其中有误或有不合理要求的，投标人应当于前附表第7项规定时间前以书面形式向采购人、采购代理机构提出。招标方将在规定的时间内，在财政部门指定的政府采购信息发布媒体上发布更正公告，潜在投标人请自行查看。逾期提出招标方将不予受理。

2、招标方主动进行的澄清、修改：招标方无论出于何种原因，均可主动对招标文件中的相关事项，用补充文件等方式进行澄清和修改。

3、招标文件澄清、答复、修改、补充的内容为招标文件的组成部分。当招标文件与招标文件的答复、澄清、修改、补充通知就同一内容的表述不一致时，以最后发出的书面文件为准。

- 二、投标文件的编制

一、投标文件的形式和效力

投标文件分为电子投标文件以及备份投标文件。

- 投标文件的编制

1.1电子投标文件编制，按“政采云供应商项目采购-电子招投标操作指南”及本招标文件要求制作、加密并递交。各投标人在编制投标文件时请按照招标文件第六部分规定的格式进行，且必须在乐采云电子投标客户端进行投标文件制作时进行正确关联，混乱的编排或未正确关联导致投标文件被误读或评标委员会查找不到有效文件是投标人的风险。

1.2投标人进行电子投标应安装客户端软件—“乐采云电子交易客户端”，并按照招标文件和电子交易平台的要求编制并加密投标文件。投标人未按规定加密的投标文件，电子交易平台将拒收并提示。

1.3使用“乐采云电子交易客户端”需要提前申领CA数字证书，申领流程请自行前往“浙江政府采购网-下载专区-电子交易客户端-CA驱动和申领流程”进行查阅。

- 备份投标文件

2.1投标人在电子交易平台传输递交投标文件后，还可以在投标截止时间前直接提交或者以快递方式递交备份投标文件1份，但采购人、采购代理机构不强制或变相强制投标人提交备份投标文件。

2.2备份投标文件须在“乐采云投标客户端”制作生成，并储存在DVD光盘或U盘中。备份投标文件应当密封包装并在包装上加盖公章并注明投标项目名称，投标人名称。

2.3直接提交备份投标文件的，投标人应于投标截止时间前在招标公告中载明的开标地点将备份投标文件提交给采购代理机构，采购代理机构将拒绝接受逾期送达的备份投标文件。

2.4以快递方式递交备份投标文件的，投标人应先将备份投标文件按要求密封和标记，再进行快递包装后邮寄。备份投标文件须在投标截止时间之前送达桐庐县城南街道白云源路1018号中艺大厦8楼（浙江天平投资咨询有限公司桐庐分公司）（收件人：顾勤飞 联系电话：13735843982）。采购代理机构将拒绝接受逾期送达的备份投标文件。邮寄过程中，电子备份投标文件发生泄露、遗失、损坏或延期送达等情况的，由投标人自行负责。

2.5★投标人仅提交备份投标文件，没有在电子交易平台传输递交投标文件的，投标无效。

3. 投标文件的效力

投标文件的启用，按先后顺位分别为电子投标文件、备份投标文件。在下一顺位的投标文件启用时，前一顺位的投标文件自动失效。

- 二、投标文件的组成

- 投标文件由资格文件、商务技术文件、报价文件三部分组成。

1.资格文件（均不含报价）：

（1）法定代表人授权委托书（格式见附件）；

（2）法定代表人身份证明（格式见附件）；

（3）营业执照(或事业法人登记证或其他工商等登记证明材料)复印件（投标人为自然人的，提供自然人的身份证明）；

金融、保险、通讯等特定行业的全国性企业所设立的区域性分支机构，以及个体工商户、个人独资企业、合伙企业，如果已经依法办理了工商、税务和社保登记手续，并且获得总公司（总机构）授权或能够提供房产权证或其他有效财产证明材料（在投标文件中提供相关材料），证明其具备实际承担责任的能力和法定的缔结合同能力，可以独立参加采购活动，由单位负责人签署相关文件材料；

（4）符合参加采购活动应当具备的一般条件的承诺函（格式见附件）；

（5）供应商需要说明的其他文件和说明（采购文件中提到的所需提供的资料文件等格式自拟）。

2.商务技术文件（均不含报价）：

（1）投标人基本情况表（格式见附件）；

（2）响应函；

（3）符合性审查资料；

（4）商务技术偏离表；

（5）其他投标人认为需要提交的商务技术资料。

3.报价文件：

（1）投标函（格式见附件）。

（2）开标一览表（格式见附件）。

（3）报价明细表（格式自拟）。

（4）投标人需要说明的其他文件和说明（格式自拟）

（二）投标文件的语言及计量

1.投标文件以及投标人与采购机构就有关投标事宜的所有来往函电，均应以中文汉语书写。除签名、盖章、专用名称等特殊情形外，以中文汉语以外的文字表述的投标文件视同未提供。

2.投标计量单位，招标文件已有明确规定的，使用招标文件规定的计量单位；招标文件没有规定的，应采用中华人民共和国法定计量单位（货币单位：人民币元），否则视同未响应。

（三）投标报价

1、投标文件只允许有一个报价，有选择性的报价将不予接受；投标报价应按招标文件中相关附表格式填报，该投标报价应与明细报价汇总相等，且不允许出现报价优惠等字样（明细出现“0”元，视同赠送）。

2、本次报价为招标文件和合同中要求完成的所有因完成本项目服务所产生的一切费用；

3、招标文件未列明，而供应商认为必需的费用也需列入报价。

4、投标单位综合考虑投标报价。

（四）投标文件的有效期

1.自投标截止日起_90_天投标书应保持有效。有效期短于这个规定期限的投标将被拒绝。

2.在特殊情况下，采购机构可与投标人协商延长投标书的有效期，这种要求和答复均以书面形式进行。

3.中标人的投标文件自开标之日起至合同履行完毕止均应保持有效。

（五）投标文件的签署

1.投标人应本招标文件规定的格式编制投标文件，投标文件内容不完整、编排混乱导致投标文件被误读、漏读或者查找不到相关内容的，是投标人的责任。

2.投标人应将资格文件、商务技术文件、报价文件分别编制并单独成册，按照要求规定上传乐采云系统。

3.投标文件须由投标人在规定位置盖公章并由法定代表人或法定代表授权人签署，投标人应写全称。

5.投标文件不得涂改，若有修改错漏处，须加盖单位公章或者法定代表人或授权委托人签字或盖章。投标文件因字迹潦草或表达不清所引起的后果由投标人负责。

（六）投标文件的上传、修改和撤回

1.投标人应按资格文件、商务技术文件、报价文件三部分分别加密上传投标文件。

2.未按规定上传造成投标文件的风险由投标人承担。

3.投标人在投标截止时间后，投标人不得撤回、修改投标文件。

（七）投标无效的情形

实质上没有响应招标文件要求的投标将被视为无效投标。投标人不得通过修正或撤消不合要求的偏离或保留从而使其投标成为实质上响应的投标，但经评标委员会认定属于投标人疏忽、笔误所造成的差错，应当允许其在评标结束之前进行修改或者补正（可以是复印件、传真件等）。修改或者补正投标文件必须以书面形式进行，并应在中标结果公告之前查核原件。限期内不补正或经补正后仍不符合招标文件要求的，应认定其投标无效。投标人修改、补正投标文件后，不影响评标委员会对其投标文件所作的评价和评分结果。

- 在符合性审查时，如发现下列情形之一的，投标文件将被视为无效投标：

（1）投标人未能提供合格的资格文件、投标有效期不足的；

（2）投标人被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、采购严重违法失信行为记录名单的；

（3）投标文件未按招标文件要求签署、盖章的；

（4）与招标文件有重大偏离、未满足带“★”号实质性指标的投标文件；

（5）对一个标项提供两个投标方案的；

（6）商务和技术文件中出现投标价格信息的；

（7）投标人被视为串通投标的；

（8）投标文件含有采购人不能接受的附加条件的；

（9）任何对询价文件商务、技术条款的负偏离和未作实质性响应，都将直接导致投标无效。

（10）不同供应商存在IP、MAC、设备硬件信息一致的；

（11）不符合法律、法规和本招标文件规定的其他实质性要求的。

2、在技术评议时，如发现下列情形之一的，投标文件将被视为无效投标：

（1）未提供或未如实提供投标货物的技术参数，或者投标文件标明的响应或偏离与事实不符或虚假投标的；

（2）明显不符合招标文件要求的规格型号、质量标准，或者与招标文件中标“★”的技术指标、主要功能项目发生实质性偏离的；

（3）与其他参加本次投标供应商的投标文件（技术文件）的文字表述内容相同连续20行以上或者差错相同2处以上的；

（4）投标技术方案不明确，存在一个或一个以上备选（替代）投标方案的；

（5）任何对询价技术条款的负偏离和未作实质性响应，都将直接导致投标无效。

3、在报价评议时，如发现下列情形之一的，投标文件将被视为无效投标：

（1）未采用人民币报价或者未按照招标文件标明的币种报价的；

（2）投标报价超出招标文件规定的最高限价或者最高限价单价的；

（3）开标一览表中的投标报价合计与投标报价明细表的总价不一致的，投标人拒绝修正的；

（4）投标报价具有选择性，唱标价格与投标文件承诺的优惠/折扣后价格不一致的。

（5）请供应商在报价前仔细评估自身履约能力，谢绝恶意低价、不按要求报价、中标后无故放弃、不按合同履行等违约行为。对出现此类行为的预中标人，将根据反向竞价违约处理规则，依法依规提请监管部门进行处罚。

4、符合招标文件明确规定的其他无效投标条款的。

三、开标

（一）开标准备

采购机构将在规定的时间和地点进行开标，投标人的法定代表人或其委托代理人参加开标会并签到。

（二） 开标程序

1.开标会由采购机构主持，主持人宣布开标会议开始；

2.介绍参加开标会的人员名单；

3.对投标人的法定代表人或委托代理人进行身份验证；

4.开启技术资信文件评审，符合招标文件要求的进行评审；不符合要求的，不予评审，并由投标人代表确认；

5.技术资信文件评审结束后，由主持人公布评审结果；

6.宣布有效投标人名单，宣读有效投标人的投标报价；

7.宣布本项目的拟中标候选人；

8.开标会议结束并发布评审结果。

四、评标

（一）组建评评审小组

采购机构依法组建由 3 人以上（含）奇数的人员组成的评审小组，负责对投标文件进行审查、质询、评审和比较等。

（二）评标的方式

本项目采用不公开方式评标，评标的依据为招标文件和投标文件。

（三） 评标程序

1、在评审专家中推选评审小组组长。

2、评审小组组长召集成员认真阅读招标文件以及相关补充、质疑、答复文件、项目书面说明等材料，熟悉采购项目的基本概况，采购项目的质量要求、数量、主要技术标准或服务需求，采购合同主要条款，投标文件无效情形，评审方法、评审依据、评审标准等。

3、评审人员对各投标人投标文件的有效性、符合性、完整性和响应程度进行审查，确定是否对招标文件作出实质性响应。

4、评审人员按招标文件规定的评审方法和评审标准，依法独立对投标人投标文件进行评估，并给予评审，不受任何单位和个人的干预。

5、评审人员对各供应商投标文件非实质性内容有疑议或异议，或者审查发现明显的文字或计算错误等，及时向评审小组组长提出。经评审小组商议认为需要供应商作出必要澄清或说明的，应通知该投标人以书面形式作出澄清或说明。授权代表拒绝澄清说明或澄清说明的内容改变了投标文件的实质性内容的，评审小组有权对该投标文件作出不利于投标人的评判。书面通知及澄清说明文件应作为采购项目档案归档留存。

6、评审人员需对招标方工作人员唱票或统计的评审结果进行确认，现场监督员应对评审结果签署监督意见。

7、评审小组根据评审汇总情况和招标文件规定确定中标候选供应商排序名单。

8、起草评审报告，所有评审人员须在评审报告上签字确认。

（四）澄清问题的形式

对投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，评审小组可通过乐采云系统要求投标人作出必要的澄清、说明或者纠正。投标人的澄清、说明或者补正应当采用书面形式，通过乐采云系统进行答复与盖章确认，但不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。

（五）错误修正

投标文件如果出现计算或表达上的错误，修正错误的原则如下：

1.投标文件中开标一览表（报价表）内容与投标文件中相应内容不一致的，以开标一览表（报价表）为准；

2.大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；

3.单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价；

4.总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

5.电子交易平台客户端里开标一览表录入的投标报价信息与扫描上传的报价文件不一致的，以扫描上传的报价文件为准。

同时出现两种以上不一致的，按照前款规定的顺序修正。修正后的报价经投标人确认后产生约束力，投标人不确认的，其投标无效。

（六）评标原则和评标办法

1.评标原则。评标委员会必须公平、公正、客观，不带任何倾向性和启发性；不得向外界透露任何与评标有关的内容；任何单位和个人不得干扰、影响评标的正常进行；评标委员会及有关工作人员不得私下与投标人接触。

2.评标办法。根据采购项目的实际情况采用最低评标价法。本项目的具体评标办法详见《第四章：评标办法及评分标准》。

（七）评标过程的监控

本项目评标过程实行全程录像监控，投标人在评标过程中所进行的力图影响评标结果的不公正活动，可能导致其投标被拒绝。

五、确定中标人

1.中标公告：采购机构在评标结束后将采购结果确认函交采购人确认，采购结果经采购人确认后，在发布招标公告的网站上进行1个工作日的中标公告。

2.质疑：投标人认为采购过程、采购结果使自己的合法权益受到损害的，投标人可以提出书面质疑。质疑书须包括以下内容：

（1）质疑人的名称、地址、邮政编码、联系人、联系电话，以及被质疑人名称及联系方式；

（2）被质疑采购项目名称、编号及采购内容；

（3）具体的质疑事项及事实依据；

（4）认为自己合法权益受到损害或可能受到损害的相关证据材料；

（5）提出质疑的日期。

（6）采购过程的质疑期限自各采购程序环节结束之日起计算，7 个工作日内向采购代理机构提出，逾期提出不予受理。

（7）采购结果的质疑期限自采购结果公告（包括结果公示、结果变更公告等）之日起计算，7个工作日内向采购代理机构提出，逾期提出不予受理。

（8）质疑书中涉及的相关材料中有外文资料的，应当将与质疑相关的外文资料完整、客观、真实地翻译为中文，并注明翻译人员姓名、工作单位、联系方式等信息。

（9）质疑书必须署名，由法定代表人签字（或盖章）并加盖单位公章，否则不予受理。

（10）质疑书以直接提交、传真或邮寄方式提交（一式三份）。

（11）质疑书以传真形式提交后，同时须向采购代理机构提交质疑书原件，采购代理机构以收到原件之日作为收到质疑日。

3.采购代理机构、在评标结束后2个工作日内将评标报告送采购人。采购人应当自收到评标报告之日起５个工作日内，在评标报告确定的中标候选人名单中按顺序确定中标人。中标候选人并列的，由采购人或者采购人委托评标委员会按照招标文件规定的方式确定中标人；招标文件未规定的，采取随机抽取的方式确定。采购人或者采购代理机构自中标人确定之日起2个工作日内，在招标公告发布的同一网站公告中标结果。中标公告期限为1个工作日

4.在公告中标结果的同时，采购人或者采购代理机构将向中标人发出中标通知书。中标通知书发出后，采购人不得违法改变中标结果，中标人无正当理由不得放弃中标。

六、合同授予

1.中标人应在中标通知书发出后30日内与采购人签订合同。

2.中标人拖延、拒签合同的,将按照相关规定处理并取消中标资格。

七、履约保证金

1、签订合同时，中标人应向采购人交纳中标合同价1%的履约保证金，履约保证金在合同履行完毕无误无息退还。履约保证金可采用转账或银行保函等形式缴纳。

2、采购人不得以供应商事先提交履约保证金作为签订合同的条件，并应在供应商履行完合同约定义务事项后及时退还。

3、签订合同后，如成交人不按双方签订合同约定履约，按实际损失赔偿。

八、电子交易活动的中止

采购过程中出现以下情形，导致电子交易平台无法正常运行，或者无法保证电子交易的公平、公正和安全时，采购代理机构可中止电子交易活动：

1、电子交易平台发生故障而无法登录访问的；

2、电子交易平台应用或数据库出现错误，不能进行正常操作的；

3、电子交易平台发现严重安全漏洞，有潜在泄密危险的；

4、病毒发作导致不能进行正常操作的；

5、其他无法保证电子交易的公平、公正和安全的情况。

出现以上情形，不影响采购公平、公正性的，采购组织机构可以待上述情形消除后继续组织电子交易活动，也可以决定某些环节以纸质形式进行；影响或可能影响采购公平、公正性的，应当重新采购。

第四章  评标办法及评分标准

本评审办法遵照有关规定，并结合本项目的具体情况制定。

一、总则

评审小组成员应当按照客观、公正、审慎的原则，根据询价文件规定的评审程序、评审方法和评审标准进行独立评审。

对未中标的供应商，评审小组不作任何落标解释。

二、评审组织

评审工作由采购人依法组建的谈评审小组负责。评审小组负责审标、询标、评审等工作，并向采购人提出评审意见和评审报告。

三、评审程序和内容

评审的一般程序为：

（1）熟悉询价文件和评审办法；

（2）投标文件及供应商资格的符合性审查评审；

（3）投标文件的资信技术、报价的符合性评审；

（4）对有需要的供应商逐一就投标文件中的问题进行澄清、承诺、确认；

（5）评审小组按符合采购需求、质量和服务要求且评审价格有效且最低的原则由低到高推荐1名成交候选人（每标项1名）；如出现最低价格相同的情况，则在现场监管抽签确定成交候选人。

四、评审要求

1、评审小组将按询价采购有关规定与供应商进行封闭式评审，评审的内容包括（但不限于）投标人的报价、条款响应情况、技术方案的可行性、承诺的后期服务等。投标人有义务对评审小组就投标文件中不明确的条款进行澄清，投标人应对其澄清、补充的相关内容以书面方式进行最终确认，形成最终承诺书。

2、评审小组将同时开启有效投标人的报价文件，并对报价的符合性进行评审。

五、评审细则

最低评标价法，即“符合采购需求、质量和服务相等且价格最低的原则确定成交供应商”。

六、成交办法

招标人将根据评审小组提交的评审报告及推荐的成交候选人，按有关规定确定成交人。

# 第五章 采购合同

（具体文本以实际签署的为准）

项目名称：

标项名称：

标项号：

甲方：

乙方：

根据《中华人民共和国民法典》等法律法规和招标文件（项目编号：   ）要求，经甲乙双方平等协商，达成如下条款。

（一）清单内容

（二）合同金额

本合同金额为人民币（大写）：    元（￥    元）。

（三）技术资料

1、乙方应按招标文件规定的时间向甲方提供使用货物的有关技术资料。

2、没有甲方事先书面同意，乙方不得将由甲方提供的有关合同或任何合同条文、规格、计划、图纸、样品或资料提供给与履行本合同无关的任何其他人。即使向履行本合同有关的人员提供，也应注意保密并限于履行合同的必需范围。

（四）知识产权

乙方应保证所提供的货物或其任何一部分均不会侵犯任何第三方的知识产权。

（五）产权担保

乙方保证所交付的货物的所有权完全属于乙方且无任何抵押、查封等产权瑕疵。

（六）履约保证金

乙方交纳人民币    元作为本合同的履约保证金。

（七）售后服务

1、质保期      年 。

2、保修响应时间为接到修理通知之日后   小时内派人到达现场修理。

3、其他：       。

（八）交货期及售后服务要求

（九）货款支付

（十）税费

本合同执行中相关的一切税费均由乙方负担。

（十一）质量保证和标准

1.质量要求：各项技术指标必须符合技术规格书所示要求。

2.每批次到货必须附供货方产品检验报告单、送货单。

（十二）验收标准

1、根据相关验收文件，甲方是履约验收工作的责任主体，应当切实做好履约验收工作。甲方应当根据采购项目的具体情况，自行组织项目验收。

2、甲方对乙方提交的货物依据招标文件、投标文件及其补充变更文件上的技术规格要求和国家有关质量标准进行现场初步验收，外观、说明书符合要求的，给予签收，初步验收不合格的不予签收。

3、乙方交货前应对产品作出全面检查和对验收文件进行整理，并列出清单，作为采购人收货验收和使用的技术条件依据，检验的结果应随货物交采购人。

4、甲方对乙方提供的货物在使用前进行调试时，乙方需负责安装并培训甲方的使用操作人员，并协助甲方一起调试，直到符合技术要求。

5、甲方视情况可委托第三方进行验收。

（十三）货物包装、发运及运输

1、乙方应在货物发运前对其进行满足运输距离、防潮、防震、防锈和防破损装卸等要求包装，以保证货物安全运达甲方指定地点。

2、使用说明书、质量检验证明书、随配附件和工具以及清单一并附于货物内。

3、乙方在货物前2天通知甲方，甲方需准备卸货和堆货场地。

4、货物在交付甲方前发生的风险均由乙方负责。

5、货物在规定的交付期限内由乙方送达甲方指定的地点视为交付，乙方同时需通知甲方货物已送达。

（十四）违约责任

1、甲方无正当理由拒收货物的，甲方向乙方偿付拒收货款总值的10%违约金。

2、甲方无故逾期验收和办理货款支付手续的，甲方应按逾期付款总额每日千分之五向乙方支付违约金。

3、乙方逾期交付货物的，乙方应按逾期交货总额每日千分之五向甲方支付违约金，由甲方从待付货款中扣除。逾期超过约定日期10个工作日不能交货的，甲方可解除本合同。乙方因逾期交货或因其他违约行为导致甲方解除合同的，乙方应向甲方支付合同总值10%的违约金，如造成甲方损失超过违约金的，超出部分由乙方继续承担赔偿责任。

4、乙方所交的货物品种、型号、规格、技术参数、质量不符合合同规定及招标文件规定标准的，甲方有权拒收该货物，乙方愿意更换货物但逾期交货的，按乙方逾期交货处理。乙方拒绝更换货物的，甲方可单方面解除合同。

（十五）不可抗力事件处理

1、在合同有效期内，任何一方因不可抗力事件导致不能履行合同，则合同履行期可延长，其延长期与不可抗力影响期相同。

2、不可抗力事件发生后，应立即通知对方，并寄送有关权威机构出具的证明。

3、不可抗力事件延续120天以上，双方应通过友好协商，确定是否继续履行合同。

（十六）争议处理

双方在执行合同中所发生的一切争议，应通过协商解决。如协商不成，可向甲方所在地法院起诉。

（十七）合同生效及其它

1、合同经双方法定代表人或授权代表签字并加盖单位公章后生效。

2、合同执行中涉及采购资金和采购内容修改或补充的，须经相关部门审批，并签书面补充协议报监督管理部门备案，方可作为主合同不可分割的一部分。

3、本合同未尽事宜，遵照《中华人民共和国民法典（合同篇）》有关条文执行。

4、本合同一式六份，具有同等法律效力，甲乙双方各执二份；监管部门、代理机构存档一份。

甲方：（盖章）                  乙方：（盖章）

法定代表人或受委托人            法定代表人或受委托人

（签字或盖章）：               （签字或盖章）：

地址：                          地址：

邮编：                          邮编：

电话：                          电话：

传真：                          传真：

开户银行：                      开户银行：

帐号：                          帐号：

签约时间：  年    月   日

第六章　投标文件格式

投标文件封面（封面格式供参考）

×××（投标人名称）

资格文件/商务技术文件/报价文件

项目名称：

项目编号：

标项号：

投标人名称（盖公章）：

投标人地址：

法定代表人（签字或签章）：

年  月  日

- 资格文件部分

- 目录

- 法定代表人授权委托书……………………………………………………（页码）

（2）法定代表人身份证明………………………………………………………（页码）

- （3）营业执照(或事业法人登记证或其他工商等登记证明材料)复印件（投标人为自然人的，须提供自然人的身份证明）………………………………………………（页码）

- （4）符合参加采购活动应当具备的一般条件的承诺函………………………（页码）

- （5）供应商需要说明的其他文件和说明（采购文件中提到的所需提供的资料文件等格式自拟）。

- （1）法定代表人授权书

致：浙江天平投资咨询有限公司

我           （姓名）系           （投标人名称）的法定代表人，现授权委托本单位在职职工           （姓名及联系电话）以我方的名义参加              项目名称        （标项号：   ）的投标活动，并代表我方全权办理针对上述项目的投标、开标、询标、签约等具体事务和签署相关文件。

我方对被授权人的签名负全部责任。

在撤销授权的书面通知以前，本授权书一直有效。被授权人在授权书有效期内签署的所有文件不因授权的撤销而失效。

被授权人无转委托权，特此委托。

被授权人签名：                           法定代表人（签字或盖章）：

职务：                                     职务：

被授权人身份证号码：

投标人（盖章）：

年    月    日

（2）法定代表人身份证明

投标人名称：______________________________.

地址：_____________________________________.

成立时间：_________________________________.

经营期限：_________________________________.

姓名：_______性别：______年龄：_____

系_____________________（投标人名称）的法定代表人。

特此证明。

投标人(盖章)：____________

日期：     年    月   日

法定代表人有效、清晰身份证复印件或扫描件 粘贴或扫描处

- 营业执照等证明文件

证明材料：营业执照（或事业单位法人证书或执业许可证）（提供复印件加盖投标供应商公章）。

提示和说明：

a.投标供应商为企业或个体工商户的，提供有效的“营业执照”；投标供应商为事业单位的，提供有效的“事业单位法人证书”；投标供应商为非企业专业服务机构的，提供执业许可证等证明文件；投标供应商为自然人（中国公民）的，提供个人有效身份证明文件。

b.金融、保险、通讯等特定行业的全国性企业所设立的区域性分支机构，以及个体工商户、个人独资企业、合伙企业参加本项目投标的，除提供供应商自身的营业执照外，还须提供总公司（总机构）授权书或房产权证或其他有效财产证明材料（提供复印件加盖投标供应商公章），以证明其具备实际承担责任的能力和法定的缔结合同能力。

（4）符合参加采购活动应当具备的一般条件的承诺函

浙江天平投资咨询有限公司：

我方参与          项目名称              （标项号：   ）【项目编号：（）】采购活动，郑重承诺：

（一）具备《中华人民共和国政府采购法》第二十二条第一款规定的条件：

1、具有独立承担民事责任的能力；

2、具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

3、具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；

4、有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

5、参加采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；

6、具有法律、行政法规规定的其他条件。

（二）未被信用中国（www.creditchina.gov.cn)、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单。

（三）不存在以下情况：

1、单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商参加同一合同项下的政府采购活动的；

2、为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务后再参加该采购项目的其他采购活动的。

投标人名称(盖章)：

日期：  年   月   日

- （5）供应商需要说明的其他文件和说明（采购文件中提到的所需提供的资料文件等格式自拟）。

- 商务技术文件部分

- 目录

- （1）投标人基本情况表……………………………………………………（页码）

- （2）响应函…………………………………………………………………（页码）

- （3）符合性审查资料………………………………………………………（页码）

- （4）商务技术偏离表………………………………………………………（页码）

- （5）其他投标人认为需要提交的商务技术资料

（1）投标人基本情况表

项目名称：

项目编号：

| 投标人名称 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 注册地址 |  |  |  |  | 邮政编码 |  |  |  |
| 联系方式 | 联系人 |  |  |  | 电话 |  |  |  |
|  | 传真 |  |  |  | 电子邮件 |  |  |  |
| 法定代表人 | 姓名 |  | 技术职称 |  |  |  | 电话 |  |
| 技术负责人 | 姓名 |  | 技术职称 |  |  |  | 电话 |  |
| 成立时间 |  |  | 员工总人数： |  |  |  |  |  |
| 企业资质等级（如有） |  |  | 其中 | 高级职称 |  |  |  |  |
| 营业执照（法人证书）号 |  |  |  | 中级职称 |  |  |  |  |
| 注册资金 |  |  |  | 各类注册人员 |  |  |  |  |
| 基本帐户开户银行 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 基本帐户帐号 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 经营范围 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 备注 |  |  |  |  |  |  |  |  |

投标人名称(公章或电子签章)：

法定代表人或授权代表（签字或盖章）：

日期：    年   月    日

（2）响应函

（采购人）、（采购代理机构）

我方参加你方组织的（项目名称）标项号：    【项目编号：（项目编号）】采购的有关活动，并对此项目进行响应。为此：

1、我方承诺响应有效期从提交响应文件的截止之日起    天（不少于90天），本响应文件在响应有效期满之前均具有约束力。

2、我方承诺除商务技术偏离表列出的偏离外，我方响应采购文件的全部要求。对响应文件中材料的真实性、合法性负责，积极配合采购人、采购代理机构复核响应文件中的资料。

3、如我方成交，我方承诺：

3.1在收到成交通知书后，在成交通知书规定的期限内与你方签订合同；

3.2在签订合同时不向你方提出附加条件；

3.3按照采购文件要求提交履约保证金；

3.4在合同约定的期限内完成合同规定的全部义务。

4、其他补充说明:    。

投标人名称(公章或电子签章)：

日期：  年   月   日

（3）符合性审查资料

| 序号 | 实质性要求 | 需要提供的符合性审查资料 | 响应文件中的 页码位置 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 响应文件按照采购文件要求签署、盖章。 | 需要使用电子签名或者签字盖章的响应文件的组成部分 | 见响应文件 第 页 |
| 2 | 响应文件中承诺的响应有效期不少于采购文件中载明的响应有效期。 | 响应函 | 见响应文件第 页 |
| 3 | 其他实质性要求（如本询价文件（第二章 采购需求）有要求的按询价文件要求提供）： | （“★” 系指实质性要求条款，明确要求提供材料的，按要求提供相应的材料；未明确要求提供材料的，依据商务技术偏离表） | 见响应文件第 页 |

注：1.按本格式和要求提供。

注：请在本表后放置“第二章 采购需求”中标注“★”要求提供的相关证明材料，按顺序放置。未按顺序放置导致专家漏看、错看的，由投标人自行负责。

- （4）商务技术偏离表

| 序号 | 询价文件章节及具体内容 | 响应文件章节及具体内容 | 偏离说明 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |
| 2 |  |  |  |
| …… |  |  |  |

供应商保证：除商务技术偏离表列出的偏离外，供应商响应采购文件的全部要求

注：1.按本格式和要求提供。

2.本表格所反映的偏离情况与“符合性审查资料”、“评标标准相应的商务技术资料”不一致的，以“符合性审查资料”、“评标标准相应的商务技术资料”为准。

3.投标人须保证：除商务技术偏离表列出的偏离外，投标人响应招标文件的全部非实质性要求。

- 报价文件

- 目录

- 投标函…………………………………………………………（页码）

- 开标一览表……………………………………………………（页码）

（3）报价明细表（格式自拟）……………………………………（页码）

（4）投标人需要说明的其他文件和说明（格式自拟）

（1）投 标 函

致：浙江云庐数字科技有限公司、浙江天平投资咨询有限公司

根据贵方招标文件的要求，投标人 （投标人名称） 提交下述文件。据此函，兹宣布同意如下：

1.我方已仔细研究了          项目名称              （标项号：   ）的招标文件的全部内容，愿意以承诺以下内容：

人民币(大写)         元（小写         元）的投标报价。

交货期：                                  。

2.我方在投标之前已经与贵方进行了充分的沟通，完全理解并接受招标文件的各项规定和要求，对招标文件的合理性、合法性不再有异议。（包括修改文件）

3.我方承诺在投标有效期内（从开标之日起90天），其投标文件中的所有内容对我方具有约束力。如在此有效期内，我方出现下列行为之一者，同意按照相关规定接受处罚。

1）在投标有效期内撤回投标文件；

2）在投标过程中弄虚作假、提供虚假材料的；

3）如果中标不与采购人签订合同的；

4）有其他严重扰乱招投标程序的。

4.如我方中标，我方承诺：

1）中标或者成交后，按采购文件规定与采购人签订合同。拒绝签订合同的，承诺按采购预算金额的2%对采购人进行赔偿；赔偿金额不足以弥补采购人损失的，承诺继续承担超过部分的损失。

2）在合同约定的期限内完成全部合同规定内容。

5.我方在此声明，所递交的投标文件及有关资料内容完整、真实和准确。

6.我方理解贵方不一定接受最低报价的投标人，且对招标文件中规定的付款方式无异议。

7.投标有效期内不撤销投标文件；强行撤销的，承诺按采购预算金额的2%赔偿对采购组织机构造成损失；

8.______________________________（投标人认为需要的其他补充说明）。

投标人（盖章）：

法定代表人或授权委托人（签字或盖章）：

年   月   日

（2）开标一览表

项目名称：桐君医养中心项目弱电智能化设备采购

项目编号：

标项名称：

标项号：

| 标项 | 标项名称 | 投标报价 |
| --- | --- | --- |
|  |  | 万元 |
| 投标报价（小写）： |  |  |
| 投标报价（大写）： |  |  |

注：1、报价一经涂改，应在涂改处加盖单位公章或者由法定代表人或授权委托人签字或盖章，否则其投标作无效标处理。

2、报价包含该项目的一切费用。

3、此报价包含增值税价。

投标人全称（盖章）：

法定代表人或授权委托人（签字或盖章）：

年   月   日

- 报价明细表

- （格式自拟）

- 注：1、投标人应根据询价文件第二章采购需求中的投标标项采购清单内容进行明细报价。

- 2、未提供报价明细表或报价明细表存在缺漏项的视为投标文件含有采购人不能接受的附加条件，投标无效。

- 3、上述明细表中的单价包含完成该项内容所有费用，明细表汇总金额应与“开标一览表”投标报价金额一致。

质疑函范本

一、质疑供应商基本信息

质疑供应商：

地址：                          邮编：

联系人：                      联系电话：

授权代表：

联系电话：

地址：                         邮编：

二、质疑项目基本情况

质疑项目的名称：

质疑项目的编号：               包号：

采购人名称：

采购文件获取日期：

三、质疑事项具体内容

质疑事项1：

事实依据：

法律依据：

质疑事项2

……

四、与质疑事项相关的质疑请求

请求：

签字(签章)：                   公章：

日期：

质疑函制作说明：

1.供应商提出质疑时，应提交质疑函和必要的证明材料。

2.质疑供应商若委托代理人进行质疑的，质疑函应按要求列明“授权代表”的有关内容，并在附件中提交由质疑供应商签署的授权委托书。授权委托书应载明代理人的姓名或者名称、代理事项、具体权限、期限和相关事项。

3.质疑供应商若对项目的某一分包进行质疑，质疑函中应列明具体分包号。

4.质疑函的质疑事项应具体、明确，并有必要的事实依据和法律依据。

5.质疑函的质疑请求应与质疑事项相关。

6.质疑供应商为自然人的，质疑函应由本人签字；质疑供应商为法人或者其他组织的，质疑函应由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者盖章，并加盖公章。