临平区南苑街道未来社区建设项目

招 标 文 件

（项目编号：A3301131280100394001291）

采购人：杭州临平大数据经营有限公司

采购代理机构：杭州瑞拓工程咨询有限公司

备案机关：杭州市临平区人民政府国有资产监督管理办公室

2024年11月

目     录

第一部分

投标人注意事项	2

第二部分 投标人须知	29

第三部分 采购需求	29

第四部分  合同样本	81

（仅供参考）	错误！未定义书签。

第五部分 投标文件格式	85

投标人注意事项

一、投标人如发现招标文件存在含糊不清、相互矛盾、多种含义条款或是歧视性、排他性等不公正条款或其它违法违规内容时，为保证招标文件的修改留出充足时间，请在       2024年11月29日前向采购人或采购代理机构提交询问或递交质疑书。

二、投标人在制作投标文件前务必仔细阅读“第二部分 投标人须知”中的前附表、评标程序、被拒绝投标、无效投标、废标等条款及有关表格样张。

三、如遇投标截止时间推迟、采购需求变动等，采购代理机构将会在网上发布更正公告（通知），请投标人及时关注原招标信息发布媒介并请投标人在阅读更正公告（通知）后，将附件中的更正通知打印并盖上投标人公章后传真至采购代理机构。

- 招标公告

本项目为国有企业生产经营性项目，经杭州临平大数据经营有限公司内部讨论通过，现就临平区南苑街道未来社区建设项目进行公开招标采购。欢迎符合要求并有能力完成本项目的投标人前来投标。

一、项目名称及编号：临平区南苑街道未来社区建设项目（A3301131280100394001291）

二、采购方式：公开招标(非政府采购)

三、采购内容：

| 标项 | 标项名称 | 预算金额 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 标项一 | 临平区南苑街道未来社区建设项目-河南埭社区 | 86.65万元 | 本项目采购主要内容为南苑街道河南埭、保障桥未来社区建设项目，具体要求详见本招标文件第三部分采购需求。 |
| 标项二 | ## 临平区南苑街道未来社区建设项目-保障桥社区 | 95.15万元 |  |

四、合格投标人的资格要求：

1、具有独立承担民事责任的能力；具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；参加采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；法律、行政法规规定的其他条件；

2、本项目不接受联合体投标。

五、本项目无需报名，但在开标前提供以下资格审查文件：

1、企业法人营业执照复印件加盖公章；

2、法定代表人授权委托书原件；

3、授权代表有效身份证件复印件加盖公章；

六、本项目资格后审，投标人的资格仍需接受评标委员会审查。投标人应在投标文件中按招标文件的规定和要求附上所有的资格证明文件，要求提供的复印件必须加盖单位公章。

七、招标文件：1、本项目招标文件（含图纸）和补充（答疑、澄清）、修改文件以网上杭州市公共资源交易网（https://ggzy.hzctc.hangzhou.gov.cn/）、临采云（lpnbsc.lecaiyun.com）自行下载方式发放，由投标人在临采云（lpnbsc.lecaiyun.com）以潜在供应商获取招标文件，投标人自行关注以上网址。

八、投标截止时间与地点（逾期送达或未密封将予以拒收）：

2024年12月13日9时00分止

临平区南大街265号（市民之家三楼），临平区公共资源交易中心2号开标室；

九、开标时间与地点（授权代表应携带本人有效身份证件出席开标会议，否则将予以拒收投标文件）：

2024年12月13日9时00分止

临平区南大街265号（市民之家三楼），临平区公共资源交易中心2号开标室；

十、联系方式：

招标人：杭州临平大数据经营有限公司

联系人：杜工，电话：0571-89228577

招标代理机构：杭州瑞拓工程咨询有限公司

联系人：张诗佳   电话：0571-89282811

监督人：马海晓 ，联系电话：0571-89150985

地址：浙江省杭州市临平区东湖街道东湖中路236号

2024年11月21日

第二部分 投标人须知

前附表

| 序号 | 名 目 | 内 容 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 项目名称 | 临平区南苑街道未来社区建设项目 |
| 2 | 项目编号 | A3301131280100394001291 |
| 3 | 投标有效期 | 投标书递交后60天内有效 |
| 4 | 投标文件份数 | 报价文件：正本一份、副本四份 商务/技术文件：正本一份、副本四份 投标文件份数不符合要求的，视其投标无效。 |
| 5 | 项目服务期 | 签订合同后30天内完成所有设备的安装和调试 |
| 6 | 评标方法 | 综合评分法 |
| 7 | 投标截止时间与地点 | 2024年12月13日9时00分止 杭州市公共资源交易中心临平分中心2号开标室（杭州市临平区临平南大街265号,市民之家三楼） |
| 8 | 开标时间 与地点 | 2024年12月13日9时00分止 杭州市公共资源交易中心临平分中心2号开标室（杭州市临平区临平南大街265号,市民之家三楼） |
| 9 | 1）本项目预算公开，总预算价（最高限价）181.8万元，其中标项一最高限价为86.65万元，标项二最高限价为95.15万元； 2）本项目投标报价超过对应标项预算价的，其投标视为无效； 3）报价是中标的一个重要因素，但不是中标的唯一依据。 |  |
| 10 | 演示注意事项： 1）投标人需进行多媒体视频演示，演示内容和要求详见采购需求和评分细则相应条款； 2）演示时间不超过15分钟，普通话口语（可随盘提供相应的播放软件，否则如出现无法打开多媒体演示文件，一切后果由投标单位自行承担），各投标人将演示U盘（或光盘）在投标文件提交截止时间前与投标文件一同递交至开标地点。 3）演示顺序以供应商投标文件解密的先后顺序为准； 4）投标人未提供演示或只提供PPT、word、图片、FLASH演示的，演示分得0分； |  |
| 11 | 采购需求中带“●”条款为实质性内容，投标人须提供《采购需求实质性内容响应表》（格式见第五部分 投标文件格式），如有任意一条未响应或不满足，将被视为投标无效。投标文件带“▲”的资料为必须提供否则将视为无效标处理。 |  |
| 12 | 投标单位需承诺提供的复印件与原件一致（格式自拟），招标人将在评标结束后核实复印件与原件的真实性。否则产生的一切损失由投标单位自行承担。 |  |
| 13 | 同一家单位可同时参加二个标项的投标，按照标项一、标项二的顺序依次进行开评标，该单位若成为先开标项的第一中标候选人的则应自动放弃后开标项的中标权利并不再被推荐为后开标项的中标候选人。 |  |

第一节   投标人须知之通用条款

一、总则

1、适用范围

本招标文件适用于本项目的招标、投标、评标、定标、合同履约、付款等行为。

2、定义

2.1、“招标采购单位”系指组织本次招标的采购代理机构（杭州瑞拓工程咨询有限公司）以及本项目采购人。

2.2、“投标人”系指向招标采购单位递交投标文件的单位。

2.3、“书面形式”包括信函、传真、电报等。

3、采购方式：公开招标。

4、投标委托：投标人代表须携带有效身份证件原件。如投标人代表不是法定代表人，须有法定代表人（负责人）出具的授权委托书。

5、投标费用：投标人需自行承担涉及投标的一切费用。

6、特别说明：

投标人应仔细阅读招标文件的所有内容，按照招标文件的要求提交投标文件，并对所提供的全部资料的真实性承担法律责任。

二、招标文件

7、招标文件的澄清与修改

7.1、投标人应认真阅读本招标文件，发现其中有误或有不合理要求的，投标人必须以书面形式要求招标采购单位澄清。招标采购单位对已发出的招标文件进行必要澄清、答复、修改或补充的，应当在采购信息发布媒体上发布更正公告，并以书面形式通知所有报名的投标人。

7.2、采购代理机构必须以书面形式答复投标人要求澄清的问题，并将不包含问题来源的答复书面通知所有前来报名的投标人。

7.3、招标文件澄清、答复、修改、补充的内容为招标文件的组成部分。当招标文件与招标文件的答复、澄清、修改、补充通知就同一内容的表述不一致时，以最后发出的书面文件为准。

7.4、招标文件的澄清、答复、修改或补充都应该通过采购代理机构以法定形式发布，采购人不得擅自澄清、答复、修改或补充招标文件。

三、投标文件的编制

8、投标文件的语言及计量

8.1、投标文件以及投标人与招标采购单位就有关投标事宜的所有来往函电，均应以中文汉语书写。除签名、盖章、专用名称等特殊情形外，以中文汉语以外的文字表述的投标文件视同未提供。

8.2、投标文件中如附有外文资料，必须逐一对应翻译成中文并加盖投标人公章后附在相关外文资料后面，否则外文资料不予认可。翻译的中文资料与外文资料不符的，均不予认可。翻译严重错误的，将视同提供虚假资料。

8.3、投标计量单位，招标文件已有明确规定的，使用招标文件规定的计量单位；招标文件没有规定的，应采用中华人民共和国法定计量单位（货币单位：人民币元），否则视同未响应。

8.4、投标文件中优惠条件事项不能包括采购项目本身所包括涉及的采购事项。投标人不能以“赠送、赠予”等任何名义提供货物和服务以规避招标文件的约束。

9、投标文件组成详见“第二节   投标人须知之专用条款”中相关条款。

10、 投标有效期

10.1、投标书递交后60天内有效。

10.2、在原定投标有效期之前，如果出现特殊情况，采购代理机构可以以书面形式通知投标人延长投标有效期。

11、投标保证金：不采用。

12、投标文件的编制

12.1、投标文件标识不清、编写不完整、编排混乱导致投标文件被误拆、误读、漏读或者查找不到相关内容的，责任由投标人自行承担。

12.2、全套投标文件应无涂改和行间插字，除非这些删改是根据招标采购单位要求进行，或者是投标人造成的必须修改的错误。所修改处须加盖投标人公章或者法定代表人签字或授权代表签字，否则，修改处不予认可。投标文件因字迹潦草或表达不清所引起的后果由投标人负责。

12.3、投标文件提倡采用A4幅面双面打印，并按顺序统一编目编码装订成册。

四、投标文件的递交

13、投标文件的签署和份数

13.1、投标人应按商务、技术文件、报价文件正本各一份，副本各四份分别编制并单独装订成册，商务、技术文件可合并装订（但须明显区分）。投标文件封面上应注明“商务/技术文件/报价文件、正本/副本、项目名称、项目编号”等字样，同时必须经法定代表人或授权代表签字并加盖单位公章。一旦正本和副本有差异，以正本为准。

13.2、投标文件的正本需打印或用不褪色的墨水填写，投标文件正本除 “第二部分 投标人须知”中规定的可提供复印件外均提供原件。副本为正本的复印件。

13.3、投标文件须由投标人在规定位置加盖单位公章、法定代表人或授权代表签署，投标人应写全称。

14、投标文件的包装和递交

14.1、投标文件须密封包装并加盖投标人公章，报价文件必须单独密封包装，除报价文件之外其他投标文件中不得出现投标报价。

14.2、投标文件外层包装封面上应注明“商务/技术文件/报价文件、项目名称、项目编号、投标人名称及开标时启封”字样，并加盖投标人公章。可参考“第五部分 投标文件格式”。

14.3、招标采购单位将拒绝未通过资格审查的投标人的投标文件。

14.4、未按规定密封或未按规定标记的投标文件，一经发现将被拒绝，由此造成投标文件被误投或提前拆封的风险由投标人承担。

14.5、投标文件在投标截止时间前由授权代表持本人有效身份证件将投标文件送至招标采购单位指定地点。在递交投标文件时，授权代表未在规定时间到达开标现场或未出具有效身份证件原件的，将被拒绝投标。

14.6、投标文件一经拆封均不退回。

15、递交投标文件的截止时间

15.1、所有投标文件必须按招标文件规定的投标截止时间之前送至招标采购单位指定地点。

15.2、招标采购单位将拒绝在投标截止时间后递交的的投标文件。

16、投标文件的修改和撤回

投标人在投标截止时间之前，经开标工作人员确认后，可以对已提交的投标文件进行修改或撤回。修改后重新递交的投标文件应当按本招标文件的要求签署、盖章和密封。投标截止时间后，投标人不得撤回、修改投标文件。

五、开标

17、开标准备

采购代理机构将在规定的时间和地点进行开标，因疫情防控需要，投标人递交标书后需离场，不需要参加开标会议并且签到。

18、开标程序：

18.1、开标时，由招标代理检查各投标文件的密封情况，确认无误后，工作人员当众拆封商务技术文件并清点投标文件正本、副本数量，符合招标文件要求的送评标室评审；不符合要求的，视其投标无效；

18.2、商务技术评分结束后，开报价文件，由招标代理检查各报价文件的密封情况。确认无误后，工作人员当众拆封报价文件，并清点报价文件正、副本数量，若报价文件数量不符合要求的，视其投标无效。符合要求的报价文件，工作人员进行唱标，唱标内容为报价文件正本中“开标一览表”内容并作记录。

18.3、开标会结束。

六、评标

19、组建评标委员会

本项目评标委员会根据相关规定由采购人代表和有关技术、经济等方面的专家组成，成员人数应当为5人及以上单数。

20、评标的方式

本项目采用不公开方式评标，评标的依据为招标文件和投标文件。

21、评标程序

21.1、本项目评标一般将按以下程序进行：投标文件初审、澄清有关问题、投标文件技术与商务部分的比较与评审、报价文件的比较与评审、推荐中标投标人和编写评标报告等。

21.2、投标文件初审包括资格性检查和符合性检查。

21.2.1、资格性检查：依据法律法规和招标文件的规定，对投标文件中的资格证明等进行审查，以确定投标人是否具备投标资格。资格性检查不合格的投标人则无须继续进行符合性检查，并且投标文件初审结论不合格。

21.2.2、符合性检查：依据招标文件的规定，从投标文件的商务、技术文件有效性、完整性和对招标文件的响应程度进行审查，以确定是否对招标文件的实质性要求作出响应。符合性检查不合格的投标人，投标文件初审结论不合格。

21.2.3、投标文件初审结论合格的投标人进入评标后续程序。

21.3、投标文件的澄清。对投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，评标委员会可以要求投标人作出必要的澄清、说明或者纠正。投标人的澄清、说明或者补正应当采用书面形式，由投标人授权代表签字，并不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。投标人代表未到场或者拒绝澄清或者澄清的内容改变了投标文件的实质性内容的，评标委员会有权对该投标文件作出不利于投标人的评判。

21.4、比较与评审。按招标文件中规定的评标方法和标准，对资格性检查和符合性检查合格的投标文件进行商务、技术、价格比较和评审。

21.5、推荐中标候选人。根据评标情况，推荐中标候选人。

22、错误修正

投标文件如果出现计算或表达上的错误，修正错误的原则如下：

22.1、投标文件的大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；

22.2、当单价金额小数点有明显错位的，应以总价为准，并修改单价；

22.3、对不同文字文本投标文件的解释发生异议的，以中文文本为准。

按上述修正错误的原则及方法调整或修正投标文件的投标报价，投标人同意并签字确认后，调整后的投标报价对投标人具有约束作用。如果投标人不接受修正后的报价，则其投标将作为无效投标处理。

23、评标原则和评标办法

23.1、评标原则：评标委员会必须公平、公正、客观，不带任何倾向性；不得向外界透露任何与评标有关的内容；任何单位和个人不得干扰、影响评标的正常进行；评标委员会及有关工作人员不得私下与投标人接触。

23.2、评标办法：本项目评标办法是综合评分法。

24、评标过程的监控

本项目评标过程实行全程录音、录像监控，投标人在评标过程中所进行的试图影响评标结果的不公正活动，可能导致其投标无效。

25、无效投标的情形

25.1、被拒绝的投标文件；

25.2、资格证明文件不全，或者不符合招标文件标明的资格要求（参见招标公告之“四、合格投标人的资格要求”）；

25.3、投标文件封面、开标一览表、投标响应函、授权委托书，任意一项未加盖单位公章；

25.4、开标一览表或投标响应函无法定代表人（或授权代表）签字；

25.5、授权代表与投标文件中授权委托书所载内容有异；

25.6、提供虚假证明材料；

25.7、投标文件不响应采购需求的实质性内容，评标委员会不能确认为有效；

25.8、投标文件中对于采购需求中的实质性内容的响应表述不清，评标委员会不能确认为有效；

25.9、投标文件组成中带“▲”资料提供不全的；

25.10、投标文件份数不符合要求；

25.11、投标技术方案不明确或存在备选（替代）投标方案；

25.12、未按照招标文件标明的币种报价；

25.13、报价超出最高限价，或者超出采购预算金额，采购人不能支付；

25.14、投标报价具有选择性；

25.15、投标单价及投标总报价明显高于其市场报价或低于成本价，投标人又不能做出书面说明并提供相关证明材料；

25.16、不符合法律、法规等相关规定或投标文件有招标采购单位不能接受的附加条件；

25.17、根据招标文件要求，评标委员会认为应当作无效投标处理的其他情况。

26、废标

根据相关法律法规条款之规定，在招标采购中，出现下列情形之一的，应予废标：

26.1、符合专业条件的投标人或者对招标文件作实质响应的投标人不足三家的；

26.2、出现影响采购公正的违法、违规行为的；

26.3、投标人的报价均超过了采购预算，采购人不能支付的；

26.4、因重大变故，采购任务取消的；

第一条款按照有关法律法规，除作为废标外可经批准后继续按原采购方式进行或采取其它采购方式。废标后，招标采购单位将就废标理由通知所有投标人。

27、评标内容的保密

27.1、凡属于审查、澄清、评价和比较投标的所有资料，不应向投标人或与评标无关的其他人泄漏。

27.2、在投标文件的审查、澄清、评价和比较以及确定中标单位过程中，投标人对采购代理机构和评标委员会施加影响的违规行为，都将导致其不被推荐为中标候选人。

七、定标

28、推荐中标单位

28.1、评标委员会将根据招标文件和有关规定，履行评标工作职责，以评标原则和评标办法为标准，全面衡量各投标人对招标文件的响应情况后，对实质上响应招标要求的投标人，以招标文件规定的打分方法对各投标人进行综合评审，按评审后得分由高到低顺序排列。得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列；得分且投标报价相同的，按技术指标优劣顺序排列。按顺序推荐一名中标候选人。中标候选人不遵守招标文件或投标文件的要约、承诺，在签订合同时向招标人提出附加条件，或者不按照招标文件要求提交履约保证金或项目履约风险金的，擅自修改报价或在接到中标通知书规定时间内借故拖延、无正当理由（招标人不认可的）拒签合同者，招标采购单位有权取消该中标候选人的中标资格并列入招标人招标采购黑名单。招标人同时与下一中标候选人签订合同或重新招标。

28.2、评标结果报经批准，最终确定中标单位。

29、定标

29.1、采购代理机构在评标结束后2个工作日内将评标报告交采购人确认。在发布招标公告的网站上对评标结果进行公示，公示时间为3个工作日。

对于未中标单位，将不再另行通知，招标采购单位无义务解释未中标原因。

29.2、中标公告发布七个工作日后，招标采购单位将以书面形式发出中标通知书，中标通知书一经发出即发生法律效力。中标通知书将作为签订合同的依据。

八、合同签订及其他

30、签订合同

30.1、采购人与中标单位应当在中标通知书发出之日起30日内签订项目采购合同。

30.2、招标文件、中标单位的投标文件、澄清文件及中标通知书等，均为签订合同的依据。

30.3、中标单位不遵守招标文件或投标文件的要约、承诺，擅自修改报价或在接到中标通知书规定时间内借故拖延、拒签合同者，招标采购单位有权取消该单位的中标资格，与下一中标候选人签订合同或重新组织招标。

31、履约保证金、质量保证金根据不同采购人的采购需求而定。

32、履约保证金、质量保证金均由采购人收取。

33、质疑与投诉

33.1、投标人如认为招标文件使自身的合法权益受到损害的，应于自招标公告发布之日起10天内，以书面形式向招标人或委托代理机构提出，逾期递交的不予接受（以收到书面材料时间为准）。

33.2、投标人如认为中标过程使自身的合法权益受到损害的，应于自中标公示期限三个工作日内，以书面形式向招标人或委托代理机构提出，逾期递交的不予接受（以收到书面材料时间为准）。

33.3、质疑内容将在5个工作日内予以答复。投标人须在法定质疑期内一次性提出针对同一招标采购程序环节的质疑。

33.4、投标人对委托代理机构的质疑答复不满意或者委托代理机构未在规定时间内作出答复的，可以在答复期满后十五个工作日向杭州临平国有资本投资运营有限公司(纪委:马先生，联系电话:0571-89150985) 投诉。

33.5质疑、投诉范本

http://www.yhggzy.com.cn/web_news/WebNewsView.aspx?ViewID=326&ID=4991

投标人投诉的事项不得超出已质疑事项的范围，基于质疑答复内容提出的投诉事项除外。供应商投诉应当有明确的请求和必要的证明材料。

第二节   投标人须知之专用条款

34、投标文件组成（加“▲”的资料为必须提供，否则将视为无效标处理）

部分格式可参考“第五部分 投标文件格式”，未提供参考格式的由投标人根据相关要求自行编制。投标文件一般应当包括以下主要内容：报价文件和技术文件、商务文件。

注意：投标文件封面、开标一览表、投标响应函、授权委托书须加盖单位公章，开标一览表、投标响应函须经法定代表人（或授权代表）签字，否则视为无效投标。

34.1、投标人的报价文件应单独密封，内容应当包含以下内容：

▲34.1.1、开标一览表；

34.1.2、分项报价表；

34.1.3、投标人需要说明的其他文件和资料。

投标报价注意事项：

1）投标报价应包括投标供应商为完成本项目所有工作内容所需要的所有费用。

2）投标报价应是唯一的，招标方将拒绝有选择的报价。

34.2、投标人的技术文件内容应当包含：

34.2.1、目录；

34.2.2、评分对应表；

34.2.3、所投产品具体配置表：详细列明所投产品设备清单，完整配置方案及技术指标，项目的主要产品必须明确所投产品的规格型号、材质及具体技术指标，任何含糊不清的表述对评标结果的影响将是投标人的责任；

34.2.4、技术偏离表：投标人必须针对招标文件采购清单“材料配置及技术参数”要求的技术参数逐个做出响应；

▲34.2.5、采购需求实质性内容响应表（格式见第五部分 投标文件格式）；

34.2.6、对应技术分评分细则提供相关证明资料，并根据要求盖章；

34.2.7、售后服务方案和保证措施；

34.2.8、技术培训；

34.2.9、附件及备品备件情况；

34.2.10、质保期承诺；

34.2.11、投标人认为需要提供的与本项目有关的其他文件和说明。

34.3、投标人的商务文件内容应当包含：

34.3.1、目录；

▲34.3.2、投标响应函；

▲34.3.3、授权委托书原件、法定代表人（负责人）的身份证复印件、授权代表的身份证复印件；

▲34.3.4、营业执照复印件；

▲34.3.5、复印件与原件一致承诺函（格式自拟）；

34.3.6、合格投标人需要的技术资料；

34.3.7、对应技术、商务分中商务部分评分细则提供相应的证明资料。

34.3.8、关于对招标文件中有关条款的拒绝声明（如果有的话）；

34.3.9、投标人认为需要提供的与本项目有关的其他文件和说明。

35、评标办法及评分标准：

35.1 总则

本次评标采用综合评分法，总分为100分。合格投标人的评标得分为各项目汇总得分，中标候选资格按评标得分由高到低顺序排列，得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列；得分且投标报价相同的，按技术指标优劣顺序排列。排名第一的投标人为中标候选人。评分过程中采用四舍五入法，并保留小数2位。

投标人评标综合得分=价格分+(技术分+资信分)

35.2、评标内容及标准

35.2.1 价格分（30分）

投标价格的合理性：分析投标价格是否合理，投标价格范围是否完整，有否重大错漏项。投标价格不能为零，否则按废标处理。评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能服务质量或者不能诚信履约的，应当要求其在评标现

场合理时间内提供书面说明。投标人不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标处理。投标价格分计算方法：满足招标文件要求且投标价格最低的投标报价为评标基准价，其他投标人的价格分统一按照下列公式计算：投标报价得分=(评标基准价／投标报价)×价格权值×100（精确到小数点后二位）。

35.2.2、技术分+资信分（共70分）

技术资信分按照评标委员会成员的独立评分结果汇总数的算术平均分计算，计算公式为：技术资信分=评标委员会成员的独立评分结果汇总数/评标委员会组成人员数。

评分细则如下（分值小数点后保留两位）：

标项一：临平区南苑街道未来社区建设项目-河南埭社区

| 评审项目 | 评分标准 | 分值（分） |
| --- | --- | --- |
| 系统演示 | 1、驾驶舱演示（5分） ①对接街道级驾驶舱，支持点击地图地块，从南苑街道未来社区驾驶舱入口进入河南埭未来社区驾驶舱展示页面；演示完整得1分，缺项不得分； ②地图展示未来社区高仿真数字建模场景，基于3D地图立体化浏览社区生活服务空间，包括体育场、小区、道路、绿化等；演示完整得1分，缺项不得分； ③地图上可查看智慧停车分布点位；演示完整得1分，缺项不得分； ④地图上可查看监控摄像分布点位，并查看实时监控画面；演示完整得1分，缺项不得分； ⑤党建引领板块，可查看优秀党员风采、党务公开、党组织概况等内容；演示完整得1分，缺项不得分； 2、管理后台演示（3分） ①数据底座-基层数据查询。可在线查看社区人房等基础数据信息，包括党组织信息、党员信息、社区工作人员信息、网格信息等；演示完整得1分，缺项不得分； ②数据底座-基层数据推送。支持根据省市数据贯通需求，与省浙里未来社区平台对接，提供人房数据推送能力并进行演示；演示完整得1分，缺项不得分； ③应用下发。响应人需根据南苑街道标准应用，按照社区整体需求，提供标配基础应用下发能力并进行演示；演示完整得1分，缺项不得分； 3、功能互动演示（2分） ①展示社区周边服务设施点位，点位可交互，弹窗显示点位信息；内容完整且演示界面友好，操作简便、演示过程衔接流畅的得1分。 ②参与功能需进行扫码认证个人信息。内容完整且演示界面友好，操作简便、演示过程衔接流畅的得0.5分。 ③场馆预约成功后，支持生成二维码，实现门禁扫码入馆；内容完整且演示界面友好，操作简便、演示过程衔接流畅的，得0.5分； 投标人未提供演示或只提供PPT、word、图片、FLASH演示的，演示分得0分； | 10 |
| 所投产品具体配置表、技术参数及偏离情况 | 所投产品规格型号、参数配置等所有指标均满足相应标项的，得基本16分；用★标出的技术指标低于招标需求（负偏离）的每项扣1分，未加★的技术指标低于招标需求（负偏离）的每项扣0.5分，扣完为止； 采购需求中提供相关证明材料复印件加盖公章，未提供或提供的材料不符合参数要求的，则视作无法响应； | 16 |
| 项目调研 | 投标人对项目实施现场的熟悉程度、前期调研准备工作是否充分等进行综合评分，包括但不限于勘察设计图纸、点位设置等；前期调研充分，图纸齐全、点位设置合理的，得5分；前期调研较充分，有简易设计图纸的，得3分；前期调研有进行，材料不全的，得1分；否则不得分； | 5 |
| 软件架构与功能 | 投标人提供的软件整体架构与功能点的可行性、合理性、规范性，包含系统的体系架构、功能模块、实现思路和关键技术等进行打分；内容符合的得4分，基本符合的得2分，部分符合的得1分，未提供内容的得0分； | 4 |
| 产品原厂质保情况 | 供应商针对所投产品（平台服务器、防火墙路由器设备）具有原生产厂家的授权函与售后服务承诺的得3分，否则不得分；投标文件中提供相关证明材料复印件并加盖公章； | 3 |
| 项目理解 | 根据投标人对本项目现状的建设需求、理解、建设必要性分析进行评审；投标人提供的内容分析到位、理解深刻的得3分，投标人提供的内容分析较为到位的的得2分，投标人提供的内容一般的得1分；不合理或未提供不得分； | 3 |
| 项目实施方案 | 投标人提供包括设备供货、进度安排及进度保证、试运行、项目验收等完全切合采购需求，方案合理可行性强的得5分；方案较为合理可行性较强的得3分；方案一般得1分；不合理或未提供不得分； | 5 |
| 项目培训方案 | 投标人提供包括系统管理培训、系统运行维护培训等；方案内容全面、合理、可行的得3分；内容相对完整、具有一定操作性的，得2分；方案一般的，得1分；否则不得分； | 3 |
| 人员配置要求 | 项目管理团队： 1）项目经理具有高级工程师（信息技术方向）职称证书、高级信息系统项目管理师证书、通信中级职称证书（互联网技术）、注册信息安全专业人员证书的，每有一个得1分，本项最多得3分； 2）项目技术负责人（非项目经理）：具有高级信息系统项目管理师证书、高级系统分析师证书、中级软件设计师证书、中级（互联网技术）工程师证书的，每有一个得0.5分，本项最多得2分； 注：同一人员不得重复得分； 投标文件中同时提供证书复印件并加盖投标人公章及在投标单位近3个月的社保缴纳证明并加盖投标人公章； | 5 |
| 售后服务方案 | 供应商为本项目提供完善的售后服务方案，包含但不限于售后服务承诺、售后服务网点、售后服务内容与标准；供应商提供的售后服务方案完整、售后服务承诺可行，售后技术支持和维护能力强得4分，供应商提供的售后服务方案完整、售后服务承诺较为可行，售后技术支持和维护能力较强得2分，售后服务方案有一定不足需进一步完善得1分；不合理或未提供不得分； | 4 |
| 应急方案 | 投标人建立完善的应急响应方案，故障分级标准、故障处理流程、应急响应预案的启动及后期处理；应急预案合理可行的得4分，应急预案较全面、合理可行的得2分；应急预案内容有所欠缺需进一步完善得1分；不合理或未提供不得分； | 4 |
| 企业证书 | 企业证书： 1）投标人具有信息技术服务管理体系证书、信息安全管理体系证书、质量管理体系证书的，每有得1分，本项最多得3分；证书需在有效期内；投标文件中同时提供证书复印件及全国认证认可信息公共服务平台查询网站的网页截图复印件并加盖公章； 2）投标人具有ITSS运行维护符合性证书的得2分，没有不得分；证书需在有效期内；投标文件中提供证书复印件（或扫描件）加盖公章。 | 5 |
| 同类项目案例 | 投标人自2021年1月1日（含）以来（时间以合同签订时间为准）承担过类似项目业绩的，每有一个得1分，本项最多得3分；投标文件中提供合同复印件并加盖公章。 | 3 |

标项二：临平区南苑街道未来社区建设项目-保障桥社区

| 评审项目 | 评分标准 | 分值（分） |
| --- | --- | --- |
| 系统演示 | 1）平台演示（4分）： ①展示专题场景，党建引领，地图上体现基于邻里中心周边党群服务中心的空间位置；（演示完整得1分，缺项不得分） ②可查看优秀党员风采、党务公开、党组织概况等内容；（演示完整得1分，缺项不得分） ③地图上展示查看可查看视频监控数量及监控画面；（演示完整得1分，缺项不得分） ④展示人房数据，要求展示能基于保障桥现有人房数据，按照省贯通标准进行数据转换；（演示完整得1分，缺项不得分） 2）功能互动演示（4分）： ①展示社区周边服务设施点位，点位可交互，弹窗显示点位信息；（演示完整得1分，缺项不得分） ②参与功能需进行扫码认证个人信息；（演示完整得1分，缺项不得分） ③场馆预约成功后，支持生成二维码，实现门禁扫码入馆。（演示完整得1分，缺项不得分） ④展示银泰积分体系核销逻辑，包括居民端积分获取、兑换，管理端商品配置、积分定义，商户端积分核销等；（演示完整得1分，缺项不得分）； 投标人未提供演示或只提供PPT、word、图片、FLASH演示的，演示分得0分； | 8 |
| 所投产品具体配置表、技术参数及偏离情况 | 所投产品规格型号、参数配置等所有指标均满足相应标项的，得基本16分；用★标出的技术指标低于招标需求（负偏离）的每项扣2分，未加★的技术指标低于招标需求（负偏离）的每项扣1分，扣完为止； 采购需求中提供相关证明材料复印件加盖公章，未提供或提供的材料不符合参数要求的，则视作无法响应； | 16 |
| 项目调研 | 投标人对项目实施现场的熟悉程度、前期调研准备工作是否充分等进行综合评分，包括但不限于勘察设计图纸、点位设置等；前期调研充分，图纸齐全、点位设置合理的，得5分；前期调研较充分，有简易设计图纸的，得4分；前期调研有进行，材料不全的，得2分；否则不得分； | 5 |
| 产品原厂质保情况 | 供应商针对所投产品（门禁一体机、人流量统计摄像头等设备）提供原生产厂家的授权函与售后服务承诺，提供一个得1.5分，满分3分，否则不得分；投标文件中提供相关证明材料复印件并加盖公章； | 3 |
| 项目理解 | 对项目理解及投标方案的合理、可行性；对本项目的理解全面、现状分析到位的得5分；对项目的理解较为全面、现状分析较为到位的得4分；投标人对项目的理解、现状分析基本到位的得2分；否则不得分； | 5 |
| 项目实施方案 | 投标人提供包括设备供货、安装调试、系统集成、试运行、测试等方案；方案合理可行性强的，得5分；方案较为合理可行性较强的，得4分；方案一般的，得2分；否则不得分； | 5 |
| 项目培训方案 | 投标人提供包括系统管理培训、系统运行维护培训等；方案内容全面、合理、可行的得5分；内容相对完整、具有一定操作性的，得4分；方案一般的，得2分；否则不得分； | 5 |
| 人员配置要求 | 1）项目经理：具有高级工程师证书、高级信息系统项目管理师认证证书，同时满足的得满分2分，否则不得分； 投标文件中同时提供人员名单及在投标人单位近3个月的社保缴纳证明复印件加盖公章； 2）项目技术负责人：拟投入项目技术负责人具有高级大数据分析师、高级信息系统项目管理师认证证书，同时满足的得满2分，否则不得分； 投标文件中同时提供人员名单及在投标人单位近3个月的社保缴纳证明复印件加盖公章； 3）项目组成员：拟投入项目组成员具有高级工程师，每提供一个高级工程师证书得1分，最多得2分； 投标文件中同时提供人员名单及在投标人单位近3个月的社保缴纳证明复印件加盖公章； 注：以上人员不得重复，同一人具有多本证书的，按最高得分计取； | 6 |
| 售后服务方案 | 投标人提供售后服务方案，对投标人服务方案进行综合评分；售后服务方案完整、售后服务承诺可行，售后技术支持和维护能力强的，得4分；售后服务方案完整、售后服务承诺较为可行，售后技术支持和维护能力较强的，得3分；售后服务方案有一定不足需进一步完善的，得2分；否则不得分； | 4 |
| 应急方案 | 应急方案的科学性、合理性和可行性；方案考虑周到，应对及时可靠，有切实可行的日常保障措施，得5分；方案一般，应对及时可靠，日常保障措施可行性较差，得3分；有应急处理方案，但应对方案与本项目匹配度低的得1分；否则不得分； | 5 |
| 企业证书 | 投标人具有信息安全管理体系证书、信息技术服务管理体系证书、质量管理体系证书、环境管理体系证书、数据管理应用标准证书，每提供一个得1分，没有不得分； 投标文件中同时提供证书复印件及全国认证认可信息公共服务平台查询网站的网页截图复印件并加盖公章； | 5 |
| 同类项目案例 | 投标人自2021年1月1日（含）以来（时间以合同签订时间为准）承担过类似项目业绩的，每有一个得1分，本项最多得3分； 投标文件中提供合同复印件并加盖公章。 | 3 |

36、解释权

专用条款与通用条款有矛盾之处，以专用条款为准。凡涉及本次招标文件的解释权属于采购人与杭州瑞拓工程咨询有限公司。

第三部分 采购需求

采购需求中带“●”条款为实质性内容，投标人须在投标文件中提供《采购需求实质性内容响应表》（格式见第五部分 投标文件），如有任意一条未响应或不满足，将被视为无效。

一、项目背景

本项目采购主要内容为南苑街道河南埭、保障桥未来社区建设项目；本项目投标报价包括设备费、软件系统费、材料费、保管费、安装调试费、培训、货物验收、税收、售后服务、采购需求中未提到但在实际采购和安装过程中需要配置的各种设备、材料及通过项目验收所需要的一切费用等须由投标人支付的所有费用。

二、采购清单

标项一：临平区南苑街道未来社区建设项目-河南埭社区

1、硬件采购清单

| 序号 | 项目 | 设备 | 参数 | 单位 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 居家养老服务中心 |  |  |  |  |  |
| 1 | 监控系统 | 多维客流摄像机 | 传感器类型：1/2.7英寸CMOS； 像素：400万； 最大分辨率：2688×1520； 人数统计：支持绊线人数统计，并可显示及输出日、月、年统计报表；支持区域内人数统计；支持排队管理功能；支持4个绊线人数统计，4个区域内人数统计，4个排队管理功能；支持客流去重，并可设置去重方向和去重时间段；支持经过客流，可单独统计经过人数，支持报表输出；支持拥挤检测，自适应、自定义两种模式可选，自定义模式下最大可设置添加5个拥挤等级；支持智能轨迹，可显示3秒行人跟踪轨迹；支持智能信息叠加方式设置，可选码流叠加、视频叠加两种人数统计OSD叠加方式。 具有耀光抑制功能，耀光区域≤1%。 ★支持离岗检测功能，可设置最小在岗人数和离岗时间的报警阈值。当在岗人数小于设定值且持续时间达到设定的离岗时间阈值时，可触发报警。（投标文件中提供具有国家认可的第三方检测报告复印件） ★支持区域人数检测报警功能，可设置报警阈值人数，当检测区域内的人员数量大于阈值、小于阈值、等于阈值或不等于阈值时，可触发报警功能。（投标文件中提供具有国家认可的第三方检测报告复印件） | 台 | 1 |
|  |  | 半球型网络摄像机 | 400万海螺型网络摄像机 最高分辨率可达2560 × 1440 @25 fps 支持用户登录锁定机制，及密码复杂度提示 支持SmartIR，防止夜间红外过曝 支持背光补偿，强光抑制，3D数字降噪，数字宽动态，适应不同环境 支持ROI感兴趣区域增强编码 支持开放型网络视频接口，ISAPI，SDK，GB28181协议，支持萤石平台接入 1个内置麦克风 采用高效阵列红外灯，使用寿命长，红外照射最远可达30 m 符合IP66防尘防水设计，可靠性高 | 台 | 29 |
|  |  | 硬盘录像机 | 【硬件规格】 1.5U标准机架式8盘位网络硬盘录像机，ATX电源 支持满配8TB硬盘（总容量可达64TB) 1个HDMI接口、1个VGA接口，同源输出，可支持4K输出 2个10M/100M/1000Mbps网口 报警IO接口：16路报警输入，4路报警输出 【产品性能】 输入带宽：160Mbps 输出带宽：80Mbps 接入能力：32路H.264、H.265格式高清码流接入 解码能力：最大支持8×1080P ★支持开启SVC解码功能，可同时回放5路400W分辨率、H.264/H.265编码格式的视频图像，解码总资源为10个1920×1080格式的视频图像（投标文件中提供具有国家认可的第三方检测报告复印件） ★可同时显示输出10路H.265/H.264编码、25fps、1920×1080格式的视频图像（投标文件中提供具有国家认可的第三方检测报告复印件） 支持接入高级移动侦测的相机，移动侦测报警能够区分是人、车还是其它目标产生，可录像和记录报警信息 | 台 | 1 |
|  |  | 6T监控硬盘 | 6TB容量，3.5英寸 SATA 3.0接口，5400RPM 单硬盘支持多达32个摄像头的高清流 高达256MiB缓冲区，流畅存储视频有效防止丢帧 24×7全天候高效稳定运行 年度工作负载等级为180TB/年 MTBF可达1,000,000小时 高级格式（AF）512e扇区技术，保障硬盘扇区4K对齐 | 块 | 8 |
|  |  | POE交换机 | 1：千兆POE电口≥24个，千兆Combo口≥4个，整机POE功率≥370W； 2：交换容量≥336Gbps，包转发率≥51Mpps； 3：支持RIP v1/2、OSPFv2、BGP、BEIGRP，支持RIPng、OSPFv3、BGP4+； 4：支持IGMPv1/v2/v3、PIM-SM、PIM-DM，支持组播流量跨VLAN复制功能； ★5：支持为远程连接用户提供访问控制，拒绝末通过验证的连接，投标文件中提供具有国家认可的第三方检测报告复印件并加盖原厂公章； 6：为了便于管理，获取相邻设备地址及平台，支持PDP邻居发现协议， 7：支持Console、Telnet、SSH和WEB管理； | 台 | 3 |
|  |  | 安防箱 | 一体冷轧钢板，耐腐蚀，支持挂墙安装 | 台 | 2 |
|  |  | 机柜 | 42U | 台 | 1 |
|  |  | PDU | 6孔 | 个 | 1 |
| 2 | 门禁系统 | 人脸门禁机 | 屏幕参数： 7英寸触摸显示屏，屏幕比例9:16，屏幕分辨率600*1024； 摄像头参数：采用宽动态200万双目摄像头； 认证方式：支持人脸、刷卡（IC卡、手机NFC卡、CPU卡序列号/内容、身份证卡序列号）、密码认证方式，可外接身份证、指纹、蓝牙、二维码功能模块； 人脸验证：采用深度学习算法，支持单人或多人识别（最多5人同时认证）功能；支持照片、视频防假；1:N人脸验证速度≤0.2s，人脸验证准确率≥99%； 容量：本地支持10000人脸库、50000张卡，15万条事件记录； 硬件接口：LAN*1、RS485*1、Wiegand * 1(支持双向)、typeC类型USB接口*1、电锁*1、门磁*1、报警输入*2、报警输出*1、开门按钮*1、SD卡槽*1（最大支持512GB）、3.5mm音频输出接口*1； 通信方式及网络协议：有线网络； 使用环境：IP65，室内外环境（室外使用必须搭配遮阳罩）； 安装方式：壁挂安装（标配挂板，适配86底盒）； 工作电压： DC12V~24V/2A（电源需另配）； 产品尺寸：209.2*110.5*24mm； 应具有拓展GPS定位模块能力，应能通过事件方式定时上报设备位置信息 满足GA/T 1179-2014《安防声纹确认应用算法技术要求和测试方法》 | 台 | 4 |
|  |  | 双门磁力锁 | 锁体主体颜色为深灰色。 最大静态直线拉力：280kg ± 15% * 2 断电开锁，满足消防要求； 具有电锁状态指示灯（红灯为开锁状态， 绿灯为上锁状态）； 支持锁状态侦测信号(门磁)输出：NO/NC/COM接点； 工作电压：12V/840mA 或 24V/420mA； 锁体尺寸：长476*宽47*厚28(mm)； 吸板尺寸：长182*宽38*高13(mm)； 使用环境：室内（不防水）； 适用门型：木门、玻璃门、金属门、防火门。 | 套 | 4 |
|  |  | 人脸录入摄像机 | 200万USB电视摄像机 内置麦克风，拾音清晰 支持自动电子增益功能，亮度自适应 支持标准USB 2.0接口，免驱设计，即插即用 支持Type-A接口，标准USB2.0协议，免驱设计，即插即用 传感器类型: 2 MP CMOS 分辨率: 1920 (水平) × 1080 (垂直) 视频帧率:MJPG：1920 × 1080 @ 30 fps/25 fps； YUV：1920 × 1080 @ 5 fps 最低照度: 0.1 Lux @(F1.2, AGC ON) 镜头: 定焦：2.8 mm（2.1 mm/3.6 mm/6 mm可选） 视场角: 2.1 mm：水平137.2°，垂直80.1°，对角157° 2.8 mm：水平94°，垂直52°，对角线109° 3.6 mm：水平75°，垂直41°，对角线87° 6 mm：水平58°，垂直32°，对角线66° 三轴或两轴调节角度: 水平：0°；垂直：-10°~30°；旋转：0° 线缆长度: 2 m 视频输出: USB 2.0 音频输入: 内置mic 工作温度和湿度: -10℃~45℃，湿度小于90%（无凝结） 供电方式: DC5 V ± 15%（USB接口） 电流及功耗: 142 mA，0.8 W MAX 尺寸: 118.0 mm × 46.8 mm × 54.9 mm 重量: ≈140 g | 台 | 1 |
|  |  | 门禁电源 | （1）输入电压AC110-240V;输入频率50-60Hz； （2）输出电压DC12V,输出电流3A; （3）输出电压微调范围±10%; （4）负载稳定性：1% 典型值; （5）输出稳定性：0.5% 典型值; （6）纹波及杂讯：1%，峰峰值（100mVp-p典型值）; （7）绝缘耐压：初级/次级间1500VAC,初级/外壳间1500VAc （8）保持时间：满负荷时典型值为20Ms （9）工作环境温度：-20—55℃ （10）超载保证：所有输出端在有短路，超载时均保证 （11）电锁延时输出0-30s | 台 | 4 |
|  |  | 开门按钮 | 开门按钮 | 台 | 4 |
| 3 | 网络及无线覆盖 | 24口以太网交换机 | 1：千兆电口≥24个，千兆SFP光口≥4个； 2：交换容量≥336Gbps，包转发率≥51Mpps； 3：支持RIP v1/2、OSPFv2、BGP、BEIGRP，支持RIPng、OSPFv3、BGP4+； 4：支持IGMPv1/v2/v3、PIM-SM、PIM-DM，支持组播流量跨VLAN复制功能； 5：支持ZTP零接触配置开通（Zero Touch Provisioning） 6：为了便于管理，获取相邻设备地址及平台，支持PDP邻居发现协议， 7：支持Console、Telnet、SSH和WEB管理； | 台 | 3 |
|  |  | 千兆光模块 | 1：千兆SFP单模（10Km，1310nm，LC，DDM）） ★2：为了保证模块非OEM产品，投标文件中提供检测报告并加盖原厂公章； | 块 | 8 |
|  |  | 办公网核心交换机 | 1：千兆光口≥24个，千兆电口≥8个，万兆光口≥4个; 2：交换容量≥598Tbps，包转发率≥252Mpps； 3：支持虚拟化技术，支持将多台设备虚拟为一台设备 4：支持RIP v1/2、OSPFv2、BGP、BEIGRP，支持RIPng、OSPFv3、BGP4+； 5：支持IGMPv1/v2/v3、PIM-SM、PIM-DM，支持组播流量跨VLAN复制功能； 6：支持ZTP零接触配置开通（Zero Touch Provisioning） ★7：为了便于管理，获取相邻设备地址及平台，支持PDP邻居发现协议，投标文件中提供WEB界面PDP配置截图并加盖原厂公章； 8：支持Console、Telnet、SSH和WEB管理； | 台 | 1 |
|  |  | 光网主网关 | (1)商企FTTR-B主光猫(标准款) (2)FTTR-B1:5等比光电配线盒(标准款) | 台 | 1 |
|  |  | 光网子路由 | 商企FTTR-B吸顶型子路由 | 台 | 7 |
|  |  | 辅材 | 光电复合缆、分光器等 | 项 | 1 |
|  |  | 居家养老中心网络出口 | 100M，1年（上下行对称，提供动态ip地址） | 条 | 1 |
| 4 | 一体机 | 86寸会议平板 | 显示尺寸：86 inch LED背光源 背光源类型：DLED 像素间距：0.164(H) × 0.493(V) mm 物理分辨率：3840 × 2160 @60 Hz 亮度：350 cd/m² 色深度：10 bit 对比度：3000：1（Typ.） 响应时间：6 ms 色域：72% NTSC（CIE1931）（Typ.） 刷新率：60 Hz 可视角：178°(H)/178°(V) 连续使用时间：7x16 小时 触摸方式：红外触控 玻璃：防眩光、防爆钢化玻璃 触控点：20点 触控响应速度：＜ 10 ms 触摸精度：90%以上的触摸区域为 ±1 mm 触摸工艺：零贴合 内存：3 GB 内置存储：64 GB 网卡：内置千兆网卡，支持路由功能 像素：2400万 摄像头功能：支持系统与OPS间智能切换 视场角：对角线93.4° 水平84.5° 垂直54.1° 畸变：≤2.5% 摄像头分辨率：最大支持4 K 规格：全指向8阵列排布 麦克风功能：支持回声消除，智能降噪 拾音距离：8 m 采样率：32 K 麦克风采样位：16 bit 内部喇叭：2.0声道，2×16W 蓝牙：内置BLE低功耗蓝牙模块，支持5.0及以下蓝牙版本 音视频输入接口：HDMI IN 2路，最大4 K@30 Hz；LINE IN 1路 音视频输出接口：LINE OUT 1路 控制接口：RS-232 1个 网络接口：RJ45(千兆网口) 2个 数据传输接口：前置接口：USB 3.0 *2，Type-C *1 板载接口：USB 2.0 *1，USB 3.0 *1，Touch-USB *1 功耗：＜450 W 待机功耗：<0.5 W 电源：AC 100 V～240 V，50/60 Hz | 台 | 1 |
| 5 | 场地活动 告示牌 | 活动告示牌 | 显示尺寸：65 inch 物理分辨率：3840 × 2160 屏幕可视区域：1428.48(H)mm × 803.52(V)mm 像素间距：0.372(H) mm × 0.372(V) mm 背光源类型：DLED（直下式） 可视角：178°(H)/178°(V) 亮度：400 cd/m² 色深度：8 bit+FRC , 1.07G 对比度：5000：1 响应时间：9.5ms（Typ） 色域：68% NTSC 连续使用时间：7 × 16 H 刷新率：60 Hz 内存：2 GB 内置存储：16 GB EMMC 网卡：千兆网卡 音视频输入接口：HDMI × 1 音视频输出接口：AUDIO OUT × 1 网络接口：1000M LAN × 1 数据传输接口：USB 2.0 × 2, TF Card × 1 喇叭：speaker (6Ω 6W) × 2 无线协议：WIFI 802.11b\g\n 待机功耗：≤ 3 W 输入电压：100~240 VAC, 50/60 HZ 功耗：≤ 180 W 工作温度：0 ℃~40 ℃ 工作湿度：20%~80% RH (无冷凝水) 存储湿度：20%~80% RH (无冷凝水) 存储温度：-20 ℃~60 ℃ 安装类型：壁挂（仅横挂） 产品尺寸：829.5mm（高）× 1443.9mm（宽）×84mm（厚） 包装尺寸：975mm（高）×1610mm（宽）×180mm（厚） ★节目支持多个页面（至少支持32个组成，页面包括多个窗口至少支持16个，同一个页面中的窗口类型可以不一样），支持一个页面不同的窗口播放不同的素材同时可以添加时钟窗口（时钟的样式可选）、倒计时窗口，也可以添加节目单背景图（投标文件中提供具有国家认可的第三方检测报告复印件） ★制作终端的播放内容时，需要经过三层审核（素材审核、节目审核、日程审核），可通过设置专人进行终端播放内容审核权限，未审核通过的内容不能发布到终端进行播放，保障节目内容的安全。客户端登录，传输敏感信息加密，使用RSA方式交换秘钥，使用秘钥进行AES加密，对报文体进行全加密。（投标文件中提供具有国家认可的第三方检测报告复印件） | 台 | 1 |
|  |  | 活动内容发布软件 | 素材类型多样，包括图片、音频、视频、滚动字幕、 PDF 文档、网页、实时IPC画面、叫号、弹图等。 节目编排灵活，支持多种素材自由排版、分区显示；支持多种播放方式，按日、按周、轮播、自定义等。 终端集中管理，支持终端统一远程管理和控制，定时开关机设置、一键开关机、显示亮度/音量定时调节、播放画面截图预览等；支持网络远程下发节目和无网络本地（U 盘）节目更新 分级管理权限，支持 5 级组织管理素材、节目、终端、用户等资源；支持创建自定义用户，支持多种用户的权限，多种权限模板可选。 多重安全保障，素材、节目、日程三级审核，防误播误报，终端屏保密码功能，保障系统播出内容安全；数据存储、数据传输加密，防数据篡改；客户自行激活设置初始密码，保障密码安全。 | 套 | 1 |
|  |  | 活动告示控制终端 | 1、核心数量≥10个 2、内存DDR4 16GB、1TB存储 3、支持无线上网 4、带USB3.2接口*4、sub2.0*2 5、带27寸显示器 | 台 | 1 |
| 养老食堂 |  |  |  |  |  |
| 1 | 人流检测 | 多维客流摄像机 | 传感器类型：1/2.7英寸CMOS； 像素：400万； 最大分辨率：2688×1520； 人数统计：支持绊线人数统计，并可显示及输出日、月、年统计报表；支持区域内人数统计；支持排队管理功能；支持4个绊线人数统计，4个区域内人数统计，4个排队管理功能；支持客流去重，并可设置去重方向和去重时间段；支持经过客流，可单独统计经过人数，支持报表输出；支持拥挤检测，自适应、自定义两种模式可选，自定义模式下最大可设置添加5个拥挤等级；支持智能轨迹，可显示3秒行人跟踪轨迹；支持智能信息叠加方式设置，可选码流叠加、视频叠加两种人数统计OSD叠加方式。 设备内置鳞镜式补光灯，灯珠朝向与设备照射方向不同，灯杯为半弧形网格鳞片状；补光灯开启后正面不可见补光灯灯珠，灯光应均匀无波纹、圆环状、麻点状、条纹状和不规则亮斑 支持设置3个人员密度等级，当人员数量或区域占空比达到设定阈值时，可触发报警。 人员数量统计可设置最多8个人数统计区域，支持设置每个区域的人员密度报警阈值和统计周期，当人员数量达到设定级别时，可触发报警。 | 台 | 1 |
|  |  | 硬盘录像机 | 1.5U机架式8盘位嵌入式网络硬盘录像机，采用短机箱设计，搭载高性能ATX电源 【硬件规格】 存储接口：8个SATA接口，可满配8TB硬盘 视频接口：1×HDMI，1×VGA 网络接口：2×RJ45 10/100/1000Mbps自适应以太网口 报警接口：16路报警输入，4路报警输出 串行接口：1路RS-232接口，1路半双工RS-485接口 USB接口：3×USB 2.0 【产品性能】 输入带宽：160Mbps 输出带宽：80Mbps 接入能力：16路H.264、H.265格式高清码流接入 解码能力：最大支持8×1080P 显示能力：最大支持4K输出 | 台 | 1 |
|  |  | 6T硬盘 | 6TB容量，3.5英寸 SATA 3.0接口，5400RPM 单硬盘支持多达32个摄像头的高清流 高达256MiB缓冲区，流畅存储视频有效防止丢帧 24×7全天候高效稳定运行 年度工作负载等级为180TB/年 MTBF可达1,000,000小时 高级格式（AF）512e扇区技术，保障硬盘扇区4K对齐 | 块 | 2 |
|  |  | VPN接入链路 | 100M，1年 | 条 | 1 |
| 爱民小区邻里中心 |  |  |  |  |  |
| 1 | 门禁系统 | 人脸门禁机 | 屏幕参数： 7英寸触摸显示屏，屏幕比例9:16，屏幕分辨率600*1024； 摄像头参数：采用宽动态200万双目摄像头； 认证方式：支持人脸、刷卡（IC卡、手机NFC卡、CPU卡序列号/内容、身份证卡序列号）、密码认证方式，可外接身份证、指纹、蓝牙、二维码功能模块； 人脸验证：采用深度学习算法，支持单人或多人识别（最多5人同时认证）功能；支持照片、视频防假；1:N人脸验证速度≤0.2s，人脸验证准确率≥99%； 存储容量：本地支持10000人脸库、50000张卡，15万条事件记录； 硬件接口：LAN*1、RS485*1、Wiegand * 1(支持双向)、typeC类型USB接口*1、电锁*1、门磁*1、报警输入*2、报警输出*1、开门按钮*1、SD卡槽*1（最大支持512GB）、3.5mm音频输出接口*1； 通信方式及网络协议：有线网络； 使用环境：IP65，室内外环境（室外使用必须搭配遮阳罩）； 安装方式：壁挂安装（标配挂板，适配86底盒）； 工作电压： DC12V~24V/2A（电源需另配）； 产品尺寸：209.2*110.5*24mm； 应具有拓展GPS定位模块能力，应能通过事件方式定时上报设备位置信息（投标文件中提供具有国家认可的第三方检测报告复印件） ★满足GA/T 1179-2014《安防声纹确认应用算法技术要求和测试方法》 | 台 | 2 |
|  |  | 磁力锁 | 锁体主体颜色为深灰色。 最大静态直线拉力：280kg ± 15% 断电开锁，满足消防要求； 具有电锁状态指示灯（红灯为开锁状态， 绿灯为上锁状态）； 支持锁状态侦测信号(门磁)输出：NO/NC/COM接点； 工作电压：12V/840mA 或 24V/420mA； 锁体尺寸：长476*宽47*厚28(mm)； 吸板尺寸：长182*宽38*高13(mm)； 使用环境：室内（不防水）； 适用门型：木门、玻璃门、金属门、防火门。 | 台 | 2 |
|  |  | 人脸录入摄像机 | 200万USB电视摄像机 内置麦克风，拾音清晰 支持自动电子增益功能，亮度自适应 支持标准USB 2.0接口，免驱设计，即插即用 支持Type-A接口，标准USB2.0协议，免驱设计，即插即用 传感器类型: 2 MP CMOS 分辨率: 1920 (水平) × 1080 (垂直) 视频帧率:MJPG：1920 × 1080 @ 30 fps/25 fps； YUV：1920 × 1080 @ 5 fps 最低照度: 0.1 Lux @(F1.2, AGC ON) 镜头: 定焦：2.8 mm（2.1 mm/3.6 mm/6 mm可选） 视场角: 2.1 mm：水平137.2°，垂直80.1°，对角157° 2.8 mm：水平94°，垂直52°，对角线109° 3.6 mm：水平75°，垂直41°，对角线87° 6 mm：水平58°，垂直32°，对角线66° 三轴或两轴调节角度: 水平：0°；垂直：-10°~30°；旋转：0° 线缆长度: 2 m 视频输出: USB 2.0 音频输入: 内置mic 工作温度和湿度: -10℃~45℃，湿度小于90%（无凝结） 供电方式: DC5 V ± 15%（USB接口） 电流及功耗: 142 mA，0.8 W MAX 尺寸: 118.0 mm × 46.8 mm × 54.9 mm 重量: ≈140 g | 台 | 1 |
|  |  | 门禁电源 | （1）输入电压AC110-240V;输入频率50-60Hz； （2）输出电压DC12V,输出电流3A; （3）输出电压微调范围±10%; （4）负载稳定性：1% 典型值; （5）输出稳定性：0.5% 典型值; （6）纹波及杂讯：1%，峰峰值（100mVp-p典型值）; （7）绝缘耐压：初级/次级间1500VAC,初级/外壳间1500VAc （8）保持时间：满负荷时典型值为20Ms （9）工作环境温度：-20—55℃ （10）超载保证：所有输出端在有短路，超载时均保证 （11）电锁延时输出0-30s | 台 | 2 |
|  |  | 开门按钮 | 开门按钮 | 台 | 2 |
| 2 | 客流检测 | 多维客流摄像机 | 传感器类型：1/2.7英寸CMOS； 像素：400万； 最大分辨率：2688×1520； 人数统计：支持绊线人数统计，并可显示及输出日、月、年统计报表；支持区域内人数统计；支持排队管理功能；支持4个绊线人数统计，4个区域内人数统计，4个排队管理功能；支持客流去重，并可设置去重方向和去重时间段；支持经过客流，可单独统计经过人数，支持报表输出；支持拥挤检测，自适应、自定义两种模式可选，自定义模式下最大可设置添加5个拥挤等级；支持智能轨迹，可显示3秒行人跟踪轨迹；支持智能信息叠加方式设置，可选码流叠加、视频叠加两种人数统计OSD叠加方式。 设备内置鳞镜式补光灯，灯珠朝向与设备照射方向不同，灯杯为半弧形网格鳞片状；补光灯开启后正面不可见补光灯灯珠，灯光应均匀无波纹、圆环状、麻点状、条纹状和不规则亮斑 支持设置3个人员密度等级，当人员数量或区域占空比达到设定阈值时，可触发报警。 人员数量统计可设置最多8个人数统计区域，支持设置每个区域的人员密度报警阈值和统计周期，当人员数量达到设定级别时，可触发报警。 | 台 | 1 |
| 3 | 网络 | VPN接入链路 | 100M，1年 | 条 | 1 |
| 社区大楼 |  |  |  |  |  |
| 1 | 监控安防 | 多维客流摄像机 | 传感器类型：1/2.7英寸CMOS； 像素：400万； 最大分辨率：2688×1520； 人数统计：支持绊线人数统计，并可显示及输出日、月、年统计报表；支持区域内人数统计；支持排队管理功能；支持4个绊线人数统计，4个区域内人数统计，4个排队管理功能；支持客流去重，并可设置去重方向和去重时间段；支持经过客流，可单独统计经过人数，支持报表输出；支持拥挤检测，自适应、自定义两种模式可选，自定义模式下最大可设置添加5个拥挤等级；支持智能轨迹，可显示3秒行人跟踪轨迹；支持智能信息叠加方式设置，可选码流叠加、视频叠加两种人数统计OSD叠加方式。 设备内置鳞镜式补光灯，灯珠朝向与设备照射方向不同，灯杯为半弧形网格鳞片状；补光灯开启后正面不可见补光灯灯珠，灯光应均匀无波纹、圆环状、麻点状、条纹状和不规则亮斑 支持设置3个人员密度等级，当人员数量或区域占空比达到设定阈值时，可触发报警。 人员数量统计可设置最多8个人数统计区域，支持设置每个区域的人员密度报警阈值和统计周期，当人员数量达到设定级别时，可触发报警。 | 台 | 1 |
|  |  | 硬盘录像机 | 1.5U机架式8盘位嵌入式网络硬盘录像机，采用短机箱设计，搭载高性能ATX电源 【硬件规格】 存储接口：8个SATA接口，可满配8TB硬盘 视频接口：1×HDMI，1×VGA 网络接口：2×RJ45 10/100/1000Mbps自适应以太网口 报警接口：16路报警输入，4路报警输出 串行接口：1路RS-232接口，1路半双工RS-485接口 USB接口：3×USB 2.0 【产品性能】 输入带宽：160Mbps 输出带宽：80Mbps 接入能力：16路H.264、H.265格式高清码流接入 解码能力：最大支持8×1080P 显示能力：最大支持4K输出 | 台 | 1 |
|  |  | 6T监控硬盘 | 6TB容量，3.5英寸 SATA 3.0接口，5400RPM 单硬盘支持多达32个摄像头的高清流 高达256MiB缓冲区，流畅存储视频有效防止丢帧 24×7全天候高效稳定运行 年度工作负载等级为180TB/年 MTBF可达1,000,000小时 高级格式（AF）512e扇区技术，保障硬盘扇区4K对齐 | 块 | 8 |
|  |  | POE交换机 | 1：千兆POE电口≥24个，千兆Combo口≥4个，整机POE功率≥370W； 2：交换容量≥336Gbps，包转发率≥51Mpps； 3：支持RIP v1/2、OSPFv2、BGP、BEIGRP，支持RIPng、OSPFv3、BGP4+； 4：支持IGMPv1/v2/v3、PIM-SM、PIM-DM，支持组播流量跨VLAN复制功能； 5：支持为远程连接用户提供访问控制，拒绝末通过验证的连接, 6：为了便于管理，获取相邻设备地址及平台，支持PDP邻居发现协议； 7：支持Console、Telnet、SSH和WEB管理； | 台 | 1 |
|  |  | 半球型网络摄像机 | 400万海螺型网络摄像机 最高分辨率可达2560 × 1440 @25 fps 支持用户登录锁定机制，及密码复杂度提示 支持SmartIR，防止夜间红外过曝 支持背光补偿，强光抑制，3D数字降噪，数字宽动态，适应不同环境 支持ROI感兴趣区域增强编码 支持开放型网络视频接口，ISAPI，SDK，GB28181协议，支持萤石平台接入 1个内置麦克风 采用高效阵列红外灯，使用寿命长，红外照射最远可达30 m 符合IP66防尘防水设计，可靠性高 | 台 | 11 |
|  |  | 12U机柜 | 12u机柜 | 台 | 1 |
| 2 | 网络 | VPN接入链路 | 100M，1年 | 条 | 1 |
| 浙住通 |  |  |  |  |  |
| 1 | 浙住通 | 浙住通人脸 | 屏幕参数： 7英寸触摸显示屏，屏幕比例9:16，屏幕分辨率600*1024； 摄像头参数：采用宽动态200万双目摄像头； 认证方式：支持人脸、刷卡（Mifare卡/IC卡、手机NFC卡、CPU卡序列号/内容、身份证卡序列号）、密码认证方式，可外接身份证、指纹、蓝牙、二维码功能模块； 人脸识别：采用深度学习算法，支持单人或多人识别（最多5人同时认证）功能；支持照片、视频防假；1:N人脸识别速度≤0.2s，人脸验证准确率≥99%； 存储容量：本地支持10000人脸库、50000张卡，15万条事件记录； 硬件接口：LAN*1、RS485*1、Wiegand * 1(支持双向)、typeC类型USB接口*1、电锁*1、门磁*1、报警输入*2、报警输出*1、开门按钮*1、SD卡槽*1（最大支持512GB）、3.5mm音频输出接口*1； 通信方式及网络协议：有线网络、WiFi；萤石协议/ISAPI/ISUP5.0； 使用环境：IP65，室内外环境（室外使用必须搭配遮阳罩）； 安装方式：壁挂安装（标配挂板，适配86底盒）； 工作电压： DC12V~24V/2A（电源需另配）； 产品尺寸：209.2*110.5*24mm； 设备重量：净重0.56kg，毛重0.88kg 功能介绍： 可视对讲：支持和4200客户端、室内机、管理机进行可视对讲；支持配置一键呼叫室内机或管理机；支持副门口机或围墙机模式； 视频预览：支持管理中心远程视频预览，支持接入NVR设备，实现视频监控录像，编码格式H.264； 口罩检测：支持口罩检测模式，可配置提醒戴口罩模式、强制戴口罩模式，关联门禁控制； 识别界面可配：识别主界面的“呼叫”、“二维码”、“密码”的按键图标可分别配置是否显示； 认证结果显示可配：支持认证成功界面的“照片”、“姓名”、“工号”信息可配置是否显示； 认证结果语音自定义：集成文字转语音（TTS）和语音合成技术，认证成功和认证失败的语音可以分别配置4个时间段进行自定义播报，同时认证成功的语音可叠加播报姓名； 工作模式：支持广告模式、简洁模式主题模式 外接安全模块：支持通过RS485接入门控安全模块，防止主机被恶意破坏的情况下，门锁不被打开； 外接读卡器：支持通过RS485或韦根（W26/W34）接口外接1个读卡器，同时可实现单门反潜回功能； 读卡器模式：支持通过RS485或韦根（W26/W34）接入门禁控制器，作为读卡器模式使用； 门禁计划模板：支持255组计划模板管理，128个周计划，1024个假日计划；支持常开、常闭时段管理； 组合认证：刷卡+密码、刷卡+人脸、人脸+密码等组合认证方式 多重认证：支持多个人员认证（人脸、刷卡等）通过后才开门； 黑名单核验：支持中心下发黑名单人员信息，实现本地黑名单核验； 报警功能：设备支持防拆报警、门被外力开起报警、胁迫卡和胁迫密码报警、黑名单报警等； 事件上传：在线状态下将设备认证结果信息及联动抓拍照片实时上传给平台，支持断网续传功能，设备离线状态下产生事件在与平台连接后会重新上传； 单机使用：设备可进行本地管理，支持本地注册人脸、查询、设置、管理设备参数等； WEB管理：支持Web端管理，可进行人员管理、参数配置、事件查询、系统维护等操作。" | 台 | 2 |
|  |  | 人像采集摄像头 | 基本参数 产品类型 高清摄像头 摄像头像素 400万 动态分辨率 2560×1440 最大帧频 30FPS 接口类型 USB2.0 性能参数 镜头描述 3.6mm 夜视功能 支持，单彩 白平衡 自动 其它参数 麦克风 内置麦克风 功能特点 遥控 产品功耗 1.6W Max 产品颜色 黑色 产品尺寸 80.16×48.6×42.18mmmm 产品重量 93gg 工作温度 -10-45℃,湿度小于90％（无凝结） 随机附件 随机附件 摄像机整机 x1 说明书 x1 | 台 | 2 |
|  |  | 二维码阅读器 | 二维码阅读器 | 台 | 2 |
|  |  | 社区管理平台 | 支持小区管理、房屋管理、人员管理、车辆管理、人房关系管理、单位管理、从业人员管理； 支持在房屋管理中一次性快捷添加人员、人房关系、车辆、卡片数据； 支持人房关系、特殊人员类型等字典项的自定义管理功能 支持接收视频设备的人脸抓拍事件、车辆抓拍事件并展示。 支持视频接入，高空抛物数据查询； 支持浙住通对接，客流数据跟省平台对接以及技术支持支撑等服务 支持设备存储、CVR存储、云存储三种录像存储方式， 并支持录像回传给中心存储。 ★要求支持AD域（投标文件中提供具有国家认可的第三方检测报告复印件） ★要求支持对陌生人识别，人脸不在名单内时，系统自动报警（投标文件中提供具有国家认可的第三方检测报告复印件） | 套 | 1 |
|  |  | VPN接入链路 | 100M，1年 | 条 | 2 |
| 小区监控升级 |  |  |  |  |  |
| 1 | 小区监控收编及AI摄像头 | 硬盘录像机 | 1.5U机架式8盘位嵌入式网络硬盘录像机，采用短机箱设计，搭载高性能ATX电源 【硬件规格】 存储接口：8个SATA接口，可满配8TB硬盘 视频接口：1×HDMI，1×VGA 网络接口：2×RJ45 10/100/1000Mbps自适应以太网口 报警接口：16路报警输入，4路报警输出 串行接口：1路RS-232接口，1路半双工RS-485接口 USB接口：3×USB 2.0 【产品性能】 输入带宽：160Mbps 输出带宽：80Mbps 接入能力：16路H.264、H.265格式高清码流接入 解码能力：最大支持8×1080P 显示能力：最大支持4K输出 | 台 | 8 |
|  |  | 6T硬盘 | 6TB容量，3.5英寸 SATA 3.0接口，5400RPM 单硬盘支持多达32个摄像头的高清流 高达256MiB缓冲区，流畅存储视频有效防止丢帧 24×7全天候高效稳定运行 年度工作负载等级为180TB/年 MTBF可达1,000,000小时 高级格式（AF）512e扇区技术，保障硬盘扇区4K对齐 | 块 | 9 |
|  |  | 防丢垃圾AI摄像头 | 垃圾检测专用摄像机 支持垃圾桶满溢、打包垃圾未入桶（打包垃圾）、散落垃圾未入桶（暴露垃圾）、建筑垃圾堆放（施工废弃料）检测 支持智能资源模式切换：垃圾检测、周界检测、人脸抓拍、道路监控，烟雾检测。可以同时实现垃圾检测与周界检测同时独立运行；可以实现垃圾检测与人脸抓拍同时独立运行 支持自定义3条语音，不同时间段可分别选择1条语音进行报警 鳞镜补光：采用隐藏式灯珠设计，通过鳞甲密布排列形成的镜面反射出光，见光不见灯。增加发光面积，降低聚光效果，补光柔和均匀 接口功能：支持2个内置麦克风，1个内置扬声器，1个RS-485接口，1个电源反送接口，内置MicroSD/MicroSDHC/MicroSDXC插槽，最大支持 256 GB；支持10 M/100 M自适应网口；支持一对报警输入输出；支持一对音频输入输出 Smart录像：支持断网续传功能保证录像不丢失，配合Smart NVR/SD卡实现事件录像的智能后检索、分析和浓缩播放，Smart编码：支持低码率、低延时、ROI感兴趣区域增强编码、SVC自适应编码技术，支持Smart265编码 系统功能：支持开放型网络视频接口、ISAPI、GB/T28181和ISUP协议接入；支持五码流技术，支持同时20路取流；支持萤石平台接入 宽动态：支持宽动态范围达120 dB，适合逆光环境监控 图像相关：支持400万像素@25 fps实时帧率，图像更流畅；支持透雾，电子防抖，并具有多种白平衡模式，适合各种场景需求 安全服务：支持三级用户权限管理，支持授权的用户和密码，支持IP地址过滤 ★支持将智能资源分配设置为Smart事件或AI开放平台。（投标文件中提供具有国家认可的第三方检测报告复印件） ★可通过IE浏览器查看设备芯片类型和算法版本号。（投标文件中提供具有国家认可的第三方检测报告复印件） ★支持用户自定义不低于 4个算法模型，可设置当前生效的算法模型和显示当前算法模型的运行状态，并支持修改、删除算法模型及自定义算法模型名称。（投标文件中提供具有国家认可的第三方检测报告复印件） | 台 | 1 |
|  |  | 热成像电动车监控摄像头 | 双光谱筒型摄像机 【功能特性】 热成像像素160 × 120，像元大小17um，NETD < 40 mK (25°C, F1.0) 支持区域入侵探测、越界探测、进入区域探测、离开区域探测、音频异常探测、高温物体检测等功能 支持测温功能:支持普通测温，专家测温检测；可以画最多10个点，1条线，10个区域检测。测温范围：-20 °C~150 °C，测温精度：±8 °C或者读数的±8%（取最大值） 支持吸烟检测、火点检测、烟雾检测 智能功能资源配置：测温、周界功能支持同时开启。测温、火点检测、烟雾检测支持同时开启。测温、火点检测、AI开放平台支持同时开启。周界功能不支持与火点、吸烟、烟雾检测两两同时开启。 支持联动白光报警、支持联动声音报警，内置白光灯和扬声器 支持AI开放平台 支持叉车去误报智能功能 支持线性、直方图、自适应等热成像AGC模式，支持DDE、3D DNR。 可通过外接温湿度传感器，在样机OSD界面显示传感器信息 【应用场景】 周界防范：石油石化、电力系统、工商企业、政府大院、铁路沿线、机场、文博、学校、医院等； 烟火检测：物流仓储、博物馆、实验室、数据机房、配电房等； 吸烟检测：加油站、景区、博物馆、校园、医院、生产车间等； | 台 | 6 |
|  |  | 室外枪机 | 1、400万像素 2、1/2.7" CMOS ICR 红外阵列筒型网络摄像机 3、最低照度: 彩色：0.005 Lux @（F1.2，AGC ON），0 Lux with IR 4、宽动态: 数字宽动态 5、红外波长范围: 850 nm 6、防补光过曝: 支持 7、补光灯类型: 红外灯 8、补光距离: 最远可达50 m 9、最大图像尺寸: 2560 × 1440 10、视频压缩标准: 主码流：H.265/H.264 11、音频: 1个内置麦克风 12、网络: 1个RJ45 10 M/100 M自适应以太网口 13、供电方式: DC：12 V ± 25%，支持防反接保护；PoE：802.3af，Class 3 14、电流及功耗: DC：12 V，0.4 A，最大功耗：5 W；PoE：802.3af，36 V~57 V，0.2 A~0.15 A 15、防护: IP66 | 台 | 10 |
|  |  | 8口poe交换机 | 1：千兆POE电口≥8个，千兆光口≥2个整机 2、POE功率≥120W 3：AC供电220V 4：无风扇，1U高度，桌面/机架式安装 5：支持安全日志功能，日志内容包括安全事件来源、发生时间、事件描述等 6：为了便于管理，获取相邻设备地址及平台，支持PDP邻居发现协议， | 台 | 4 |
|  |  | 监控展示屏 | 24寸，1920*1080 | 台 | 2 |
|  |  | 机柜 | 9U，外观黑色喷塑，SPCC冷轧钢板 | 台 | 3 |
|  |  | 网线 | 6类阻水网线 | m | 730 |
|  |  | 电源线 | rvv2*2.5 | m | 280 |
|  |  | PVC管 | pvc管布管穿线 | m | 380 |
|  |  | VPN接入链路 | 100M，1年 | 条 | 12 |
|  |  | 短信费用 | 2000条短信 | 套 | 1 |
|  |  | 视频点位收编 | 1年 | 套 | 55 |
| 改造区块停车导览 |  |  |  |  |  |
| 1 |  | 地磁 | 无线传输：NB-IoT网络 工作频段：NB-IOT 850MHz/900MHz/1800MHz 电源：DC3.6V，容量19Ah，高能一次性长寿锂电 接收灵敏度：最高-129dBm±1dB 低功耗，待机电流<30uA 双模检测：支持地磁和毫米波雷达两种模式传感器检测 安装方式：采用地埋式（入地式） 结构及外观：采用圆柱形，内外胆可拆卸，方便维护 尺寸： Φ114毫米x 高94毫米 工作温度：-40℃～80℃ 抗压能力：支持10T外力 防护等级：IP68 重量：550g 自学习功能：免人工初始化、自主适应磁场变化 远程升级：支持软件模块远程控制升级功能 车位状态监测：状态监测反应时间不超过3s 自带环境因素自动补偿算法 具备故障监控、电池监测、低电量自动报警等功能 | 台 | 82 |
|  |  | 地磁物联卡 | 物联网NB卡，1年 | 张 | 82 |
|  |  | 车辆余位展示屏 | 双基色显示，可以显示红色、绿色、黄色 分辨率64*64，支持最小16点阵显示 支持自定义语音报备，比如车牌信息、广告宣传信息、余位信息等 可显示数字、字符、图形（BMP格式）、汉字，支持GB2312字符集，支持16x16点阵、32x32点阵常用汉字 室外使用，防护等级IP54 内置语音模块，可通过网线控制语音输出支持自定义语音播报 显示屏参数 显示分辨率：≥64*64 显示亮度：≥1200cd/m2 屏幕类型：LED 显示：4行4字 显示屏尺寸：≥351mm*445mm*61.5mm | 块 | 3 |
|  |  | 车位地磁管控模块 | 一、车位诱导 1、支持按车位相机进行车位状态检测、按地磁进行车位状态检测 2、支持通过抓拍机进行停车区域余位统计 3、支持将余位发布至入口引导屏和诱导屏 二、车位管理 1、支持车位类型管理，支持普通车位、固定车位、VIP车位、新能源车位的占用管控，支持车位占用和停车压线后报警 2、支持泊位记录查询和导出 3、支持车位相机视频预览和录像回放 一、出入口车道管理 1、支持停车场出入口设备的管理，包含出入口抓拍机、道闸、显示屏等 2、支持对停车场的管理，配置停车库的名称、车位数、车道信息、车库管理人员电话 3、支持对车道的管理，支持管理车道方向、识别模式（车牌识别、卡号识别）和启用时段 二、车辆管理 1、支持固定车、临时车、预约车、黑名单车辆的管理 2、支持黑名单车辆管控，黑名单车辆进出报警提醒 3、支持预约车管理，按次预约和按时段预约 三、车辆放行规则管理 1、支持嵌套停车场场景下的车辆进出管理和余位统计 2、支持出入口潮汐车道、摩托车车道、混行车道的车道模式 3、支持自动放行、手动放行和单进单出等多种放行模式；支持车位满时固定车辆、临时车辆自动放行 4、支持配置特殊车辆（警车、使馆车）、车牌类型、车牌前缀，自动放行 5、支持配置节假日车辆自动免费放行 6、支持按车辆群组配置放行规则，按放行时段（全天、按日、按周）配置入场和出场放行权限、车位满是否放行、是否余位统计群组车进行配置 7、支持一户多车。当车主只有一个车位两辆车时，只允许一辆车进入停车场 8、支持车辆满位排队进场，当停车场车位满时，有车辆出场后，排队车辆自动抬杆放行 四、出入口显示和语音播报管理 1、支持根据车道类型自定义配置LED屏的显示内容，支持过车显示内容和空闲显示内容，显示内容可自定义配置文字颜色、文字对齐方式、显示方式和显示内容 2、出入口显示屏的空闲显示内容包括：空余车位、当前时间、当前日期及自定义文字 3、出入口显示屏的过车显示内容，可以根据车辆类型配置不同的内容，包括：车牌号码、车辆卡号、车辆类型、入场时间、到期提醒、空余车位、账户余额、车辆分类、一户多车满位及自定义文字 4、出入口显示屏支持根据车道的启用和禁用状态显示对应的图标 5、支持根据车辆类型，自定义配置入场播报、出场播报和放行播报的语音播报内容 6、语音播报的入场播报，包括：车牌号码、到期时间、一户多车满位、欢迎光临/车位已满、车辆分类及自定义文字 7、语音播报的出场播报，包括：车牌号码、车辆卡号、入场时间、收费金额/到期提醒、出场时间、停车时长、余额提醒、车辆分类及自定义文字 五、库内车辆管理 1、支持按停车时长进行库内车辆的查询 2、支持对库内车辆进行车牌校正 3、支持对场内异常车辆的记录进行清理 4、支持对场内无牌车定期自动清理 六、记录查询和统计 1、支持多种记录查询包括：过车记录、停车记录、场内车辆记录、预约记录、班次记录；查询结果支持列表和图片两种方式展示 2、支持车流量按日、月、年、自定义日期，统计停车场车辆进出的车流量总数、平均车流量、峰值车流量 七、岗亭管控 1、支持查看停车场的总车位、剩余车位和预约车位信息 2、支持查看各车道的过车信息，包含过车时间、车牌号、放行状态 3、支持控制车道开闸、常开、关闸 4、支持查看各车道设备的在线状态 5、支持对在出入口的车辆进行校正车牌、修改车辆类型和手动放行。 6、支持查询过车记录、预约车辆、固定车辆信息 7、支持将车辆添加到黑名单 8、支持违章车辆在出入口实现放行限制，并展示违章详情记录 八、中心管控 1、支持查看车道的过车记录，包含过车时间、车牌号码、车辆类型、停车库、入库口等 2、支持远程控制车道，对车道进行开闸、关闸、常开和呼叫的操作 3、支持远程查看各车道设备的在线状态 4、支持出入口票箱、可视对讲发起与中心对讲，中心对车辆进行校正车牌、手动放行的操作 5、支持在中心查看一户多车车辆的车辆信息和在场状态，可通过强制离场操作将已在场内的一户多车车辆改为离场状态 | 套 | 1 |
| 2 |  | VPN接入链路 | 100M，1年 | 条 | 3 |
| 设备接入及推送 |  |  |  |  |  |
| 1 | 设备接入及平台对接 | 平台服务器 | 1U单路标准机架式服务器 配置不低于1颗 国产C86架构处理器，核数不少于8核，主频大于等于2.8GHz 内存：配置32G DDR4，4根内存插槽，最大支持扩展至128GB 硬盘：配置1块960G SSD盘，最高支持4块3.5寸（兼容2.5寸）热插拔SATA/SAS硬盘 PCIE扩展：支持2个PCIE插槽 网口：板载2个千兆电口，支持选配10GbE、25GbE SFP+等多种网络接口 其他接口：1个千兆RJ-45管理接口，4个USB 3.0接口，2个位于机箱后部，2个位于机箱前部；1个VGA口，位于机箱后部 电源：配置350W高效单电源 机箱规格：43.5mm(高)x 433mm(宽)x521.5mm(深) 设备重量：约15KG（不含导轨） | 套 | 1 |
|  |  | 防火墙路由器 | 1、标配千兆Combo数量≥2，1000M自适应电接口数量≥10，支持双电源，接口无路由/交换/LAN/WAN等固化区分，均可作为二三层接口使用，要求提供产品正面照片并加盖原厂公章； 2、网络吞吐能力≥4Gbps、并发连接数≥200万 3、内置硬件、软件Bypass机制，在设备流量异常、突增、异常断电、重启等情况时，可自动切换到Bypass状态，当设备恢复时，可自动切换回工作状态； 4、支持端口镜像功能，支持入流量、出流量和双向流量等维度镜像， 5、支持IP七元组的链路负载均衡策略，负载均衡接口支持接口和接口组，支持基于域名进行链路负载，负载算法包括但不少于优先级和权重，负载均衡接口支持pppoe、dhcp、tunnel、物理接口等三层接口； 6、支持自定义IPS特征，支持针对8种协议自定义入侵攻击特征，包括IP、UDP、TCP、ICMP、HTTP、FTP、POP3、SMTP等协议；可拓展协议字段，设置数据包中的匹配内容；支持选择包含、等于、不等于、大于、正则匹配等匹配方式；可选择多种匹配条件，支持设置“与”和“或”的匹配顺序； 7、支持针对IP、端口进行端口扫描，可选择立即执行或定期执行；支持呈现扫描结果，包括资产描述、用户、部门、风险级别、重要度、操作系统、端口、端口状态、端口服务、程序版本、操作系统、风险状态、设备类型和时间等信息，支持导出功能； 8、支持应用智能识别，有效识别P2P和迅雷行为，识别模式可选择严格、适中、宽松，支持排除扫描端口 9、支持在设备旁路部署时针对违规上网行为进行阻断过滤， | 台 | 1 |
|  |  | 设备网核心交换机 | ★1：千兆电口≥24个，千兆光口≥4个，万兆光口≥4个，投标文件中提供设备正面照片并加盖原厂公章； 2：交换容量≥336Tbps，包转发率≥108Mpps； 3：支持虚拟化技术，支持将多台设备虚拟为一台设备 4：支持RIP v1/2、OSPFv2、BGP、BEIGRP，支持RIPng、OSPFv3、BGP4+； 5：支持IGMPv1/v2/v3、PIM-SM、PIM-DM，支持组播流量跨VLAN复制功能； 6：支持ZTP零接触配置开通（Zero Touch Provisioning）； ★7：为了便于管理，获取相邻设备地址及平台，支持PDP邻居发现协议，投标文件中提供WEB界面PDP配置截图并加盖原厂公章； 8：支持Console、Telnet、SSH和WEB管理； | 台 | 1 |
|  |  | 对接公网出口 | 100M，1年（上下行对称，提供静态IP地址） | 条 | 1 |
|  |  | 汇聚链路VPN | 300M，1年 | 条 | 1 |

2、软件采购清单：

| 序号 | 一级功能 | 二级功能 | 建设类型 | 功能说明 | 单位 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一、对接与集成 |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 对接与集成 | 镇街端页面集成 | 集成 | 镇街端pc端复用功能板块集成，用户体系集成、用户权限集成等。 | 套 | 1 |
| 2 |  | 小程序对接 | 集成 | 复用南苑2049未来社区小程序，复用功能板块集成，街道级平台集成，用户体系集成、用户权限集成等。 | 套 | 1 |
| 3 |  | 数据底座 | 集成 | 社区基础数据、业务数据等数据库管理，系统部署，数据治理等。 | 套 | 1 |
| 4 |  | 镇街级/省级应用下发对接 | 集成 | 镇街级标准配应用配置邻里公约配置 | 套 | 1 |
| 5 |  |  | 集成 | 镇街级标准配应用社交圈子配置 | 套 | 1 |
| 6 |  |  | 集成 | 镇街级标准配应用闲物置换配置 | 套 | 1 |
| 7 |  |  | 集成 | 镇街级标准配应用邻里活动配置 | 套 | 1 |
| 8 |  |  | 集成 | 镇街级标准配应用政策推送配置 | 套 | 1 |
| 9 |  |  | 集成 | 镇街级标准配应用双创空间配置 | 套 | 1 |
| 10 |  |  | 集成 | 镇街级标准配应用掌上公交配置 | 套 | 1 |
| 11 |  |  | 集成 | 镇街级标准配应用社区达人配置 | 套 | 1 |
| 12 |  |  | 集成 | 镇街级标准配应用文化学堂配置 | 套 | 1 |
| 13 |  |  | 集成 | 镇街级标准配应用物业服务配置 | 套 | 1 |
| 14 |  |  | 集成 | 镇街级标准配应用报事报修配置 | 套 | 1 |
| 15 |  |  | 集成 | 镇街级标准配应用空间预约配置 | 套 | 1 |
| 16 |  |  | 集成 | 镇街级标准配应用生活服务圈配置 | 套 | 1 |
| 17 |  |  | 集成 | 数字社会居民用户端透出，如省级浙里康养、浙有善育、浙学通、浙里急救、浙里文化圈，不少于10个 | 套 | 1 |
| 二、特色应用 |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 智慧停车 | 智慧停车 | 集成 | 支持在线查看停车场空余车位，并进行在线导航导览 | 套 | 1 |
| 2 | 活动风采 | 活动风采 | 自研 | 给到社区组织相关活动管理权限，并建设活动风采应用，活动完成后，可通过后台以文字图片形式发布到居民端，支持 | 套 | 1 |
| 3 | 文化长廊 | 文化长廊 | 自研 | 围绕河南埭历史文化，开设线上文化窗口，支持以文字、图片等形式展示相应文化内容 | 套 | 1 |
| 4 |  | 文化地图 | 集成 | 在现有文化地图上对各项文化场所进行撒点，支持点击后跳转至对应文化窗口介绍 | 套 | 1 |
| 5 | 驾驶舱 | 驾驶舱 | 集成 | 基于实景地图，并按照场景重点数据制作社区3D驾驶舱，并按照街道、社区两级，接入街道驾驶舱 | 套 | 1 |
| 6 | 皮肤设计 | 皮肤设计 | 自研 | 修改河南埭小程序皮肤界面，根据社区主题进行调整 | 套 | 1 |
| 三、第三方定制及对接 |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 第三方对接 | 硬件对接 | 集成 | 与社区物联网硬件平台对接（如垃圾分类监控、场馆监控、人客流相机等），获取相关物联感知数据 | 套 | 1 |
| 2 |  |  | 集成 | 与火情监测预警、短信平台对接，预警事件发生时，以短信转介形式，自动将相关事件数据推送给相关管理人员，并在驾驶舱中以列表弹窗进行现场画面查看 | 套 | 1 |
| 3 |  |  | 集成 | 与门禁系统对接，下发场馆预约应用，居民场馆预约成功后同步相关二维码 | 套 | 1 |
| 4 |  |  | 集成 | 与智慧地磁对接，自动接入停车场停车数据 | 套 | 1 |
| 5 |  | 省平台贯通 | 集成 | 省浙里未来社区平台贯通对接 | 套 | 1 |

标项二：临平区南苑街道未来社区建设项目-保障桥社区

1、硬件采购清单

| 序号 | 系统 | 设备名称 |  | 主要参数及描述 | 单位 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 小区门禁 | 门禁一体机 |  | 主处理器：高性能嵌入式处理器； 显示屏：7英寸液晶屏；屏幕类型：电容触摸屏； 广告播放：支持图文、视频广告播放； 摄像头：1/2.8" 2MP CMOS高清双目摄像头； 开门模式：支持刷卡/远程/密码/人脸识别开门模式，支持下模块扩展（指纹、二维码、人证、人证+二维码、指纹+二维码）；支持组合开门模式设置；； RS-485接口：1个；RS-232接口：1个；韦根接口：1路输入/输出；USB接口：1个USB2.0接口；网络接口：1个10Mbps/100Mbps自适应以太网口；供电方式：DC 12V 2A； 产品尺寸：213mm×116mm×28.6mm（高×宽×厚）； ★-40℃±3℃、16h 试验后样品应能正常工作（投标文件中提供具有国家认可的第三方检测报告复印件）； ★+80℃±2℃、16h试验后样品应能正常工作（投标文件中提供具有国家认可的第三方检测报告复印件）； ★应支持蓝牙功能，应能通过手机连接设备蓝牙模块实现身份鉴权并开锁。 应能在距离设备10m处实现蓝牙开门功能（投标文件中提供具有国家认可的第三方检测报告复印件）； ★设备应支持消防联动功能，在平台端将消防信号配置为对应报警输入端口后，当该端口（开关量信号） 被触发后，应能联动门锁信号端口动作（投标文件中提供具有国家认可的第三方检测报告复印件）； ★屏幕采用钢化玻璃面板，防破坏能力应满足IK06 ，结构后壳防破坏能力应满足IK07（投标文件中提供具有国家认可的第三方检测报告复印件）。 | 台 | 2 |
| 2 |  | 落地支架 |  | 外壳材料：铝合金； 产品尺寸：1343.9mm×300.0mm×300.0mm（高×宽×厚）； 安装方式：地面安装 | 套 | 2 |
| 3 |  | 人脸机防水罩 |  | 外壳材料：PC+GF； 安装方式：壁装；闸机安装 | 台 | 2 |
| 4 |  | 门禁电源 |  | 输入：100-240V ~50/60Hz 输出：12V 2.0A | 台 | 2 |
| 5 |  | 电源线 |  | RVV3*2.5 | 米 | 200 |
| 6 | 党群中心 | 安防系统 | 高清摄像 机 | 传感器类型：1/2.8英寸CMOS； 像素：400万； 最大分辨率：2560×1440； 最低照度：彩色：0.05lux@F1.6黑白：0.005lux@F1.60Lux（红外灯开启）； 最大补光距离：50m（红外）； 补光类型：红外； 镜头焦距：2.8mm~12mm； 镜头光圈：F1.6~F3.0； 视场角：水平：94.9°~30.1°垂直：51°~17.1°对角：112.3°~34.6°； 光学变倍：4倍； 定时任务：预置点；巡迹；巡航；线扫； 可视域功能：支持； 智能分类：易智能； 周界防范：支持绊线入侵；支持区域入侵；支持穿越围栏；支持徘徊检测；支持物品遗留；支持物品搬移；支持快速移动；支持停车检测；支持人员聚集；支持人车分类报警； 人脸检测：支持人脸检测；支持抓拍；支持人脸增强；支持人脸抠图区域可设：人脸，单寸照；支持实时抓拍，质量优先二种抓拍策略； 智能说明：通用行为分析、人脸检测二选一； 声警戒：共计16条语音报警内容，支持自定义语音内容导入持续时间可设置：； 防抖功能：电子防抖； 透雾功能：电子透雾； 网络接口：1个（RJ-45母头网口，支持10M/100M网络数据）； 音频输入：1路（LINE IN，裸线；内置Mic；两者互斥使用）； 音频输出：1路（LINE OUT；裸线）； 语音对讲：支持； 报警输入：2路，开关量输入（0~5V DC）； 报警输出：1路； 供电方式：DC12V/1.5A±10%（不标配）；PoE（802.3af）； 防护等级：IP50；TVS 6000V防雷、防浪涌和防突波保护； 球机尺寸：2寸； 接口类型：RJ45接口；供电 | 个 | 6 |
| 7 |  |  | 人流量统 计摄像头 | 外观：防暴半球； 传感器类型：1/2.7英寸CMOS； 像素：400万； 最大分辨率：2688×1520； 扫描方式：逐行扫描； 电子快门：1/3s~1/100000s（可手动或自动调节）； 最低照度：0.002Lux（彩色模式）；0.0002Lux（黑白模式）；0Lux（补光灯开； 信噪比：＞56dB； 最大补光距离：20m（红外）； 补光灯：2颗（红外灯）； 调整角度：水平:-30°~30°； 垂直:0°~80°； 旋转:0°~360°； 镜头类型：定焦； 镜头接口：M12； 镜头焦距：2.8mm； 镜头光圈：F1.6； 视场角：水平111°×垂直58°×对角132°； 光圈控制：固定光圈； 近摄距：1.1m； 通用行为分析：物品遗留；物品搬移； 热度图：支持； 深度智能：支持； 周界防范：绊线入侵；区域入侵；快速移动（三项均支持人车分类及精准检测）；徘徊检测；人员聚集；停车检测； SMD 3.0：第三代智能动检技术； 人数统计：支持绊线人数统计，并可显示及输出日、月、年统计报表；支持区域内人数统计；支持排队管理功能；支持4个绊线人数统计，4个区域内人数统计，4个排队管理功能；支持客流去重，并可设置去重方向和去重时间段；支持经过客流，可单独统计经过人数，支持报表输出；支持拥挤检测，自适应、自定义两种模式可选，自定义模式下最大可设置添加5个拥挤等级；支持智能轨迹，可显示3秒行人跟踪轨迹；支持智能信息叠加方式设置，可选码流叠加、视频叠加两种人数统计OSD叠加方式。； 异常行为分析：支持离岗检测，支持无人、离岗、值岗人数异常三种报警类型； 智能检索：配合Smart NVR实现事件录像的二次智能检索、分析和浓缩播放； 视频压缩标准：H.265；H.264；H.264H；H.264B；MJPEG（仅辅码流支持）； 智能编码：H.264:支持；H.265:支持； AI编码：H.264:支持（压缩率≥25%）；H.265:支持（压缩率≥25%）； 视频帧率：50Hz主码流（2688×1520@25fps），辅码流（704×576@25fps），第三码流（1920×1080@25fps）60Hz主码流（2688×1520@30fps），辅码流（ 704×480@30fps），第三码流（1920×1080@30fps）； 视频码率：H.264:32kbps ~ 8192kbps；H.265:32kbps ~ 8192kbps； 日夜转换：ICR自动切换； 背光补偿：支持； 强光抑制：支持； 宽动态：120dB； 白平衡：自动；自然光；路灯；室外；手动；区域自定义； 增益控制：自动； 降噪：3D降噪； 默认分辨率下默认码流：4096kbps（2688×1520）； 透雾功能：支持； 图像翻转：支持； 走廊模式：90°/270°（在2688×1520分辨率及以下支持）； 镜像：支持； 隐私遮挡：4块； 自适应镜头校正（图像矫正）：支持； 音频接口：支持； 内置MIC：支持； 内置扬声器：支持； 音频压缩标准：PCM；G.711a；G.711Mu；G.726；AAC；MPEG2-Layer2；G.722.1；G.729；G.723； 音频采样率：8 KHz；16 KHz；32 KHz；48 KHz；64 KHz； 报警：支持； 报警事件：无SD卡；SD卡空间不足；SD卡出错；网络断开；IP冲突；非法访问；动态检测；SMD；视频遮挡；绊线入侵；区域入侵；快速移动；物品遗留；物品搬移；徘徊检测；人员聚集；停车检测；场景变更；音频异常侦测；电压检测；外部报警；区域内人数统计；滞留报警；人数统计；人数异常检测；安全异常；离岗检测；拥挤检测； 网络接口：1个（RJ-45网口，支持10M/100M 网络数据）； 网络协议：IPv4；IPv6；HTTP；TCP；UDP；ARP；RTP ；RTSP；RTCP；RTMP；SMTP；FTP；SFTP；DHCP；DNS；DDNS；QoS；UPnP；NTP；Multicast；ICMP；IGMP；NFS；PPPoE；SNMP； 接入标准：ONVIF（Profile S/Profile G/Profile T）；CGI；GB/T28181（双国标）；RTMP； 预览最大用户数：20个（总带宽:80M）； 存储功能：FTP；SFTP；Micro SD卡（最大支持512GB）；NAS； 对接平台：NVR4X-4KS2、NVR5X-4KS2、ICC、云睿、SmartPSS Plus； 网络安全：码流加密；固件加密；配置加密；Digest；WSSE；帐户锁定；安全日志；IP/MAC地址过滤；X.509证书生成与导入；syslog；HTTPS；802.1x；可信启动；可信执行；可信升级； 图像设置：亮度；对比度；锐度；饱和度；伽马； OSD信息叠加：时间；通道；地理位置；图片；人数统计； 录像模式：手动录像；视频检测录像；定时录像；报警录像录像优先级从高到低依次为手动录像 > 报警录像 > 视频检测录像 > 定时录像； 最大Micro SD卡：512GB； 恢复默认：支持一键恢复默认配置； 用户管理：最大支持20个用户； 安全模式：授权的用户名和密码；MAC地址绑定；HTTPS加密；IEEE 802.1x；网络访问控制； 低照等级：星光； 音频输入：1路（RCA头）； 音频输出：1路（RCA头）； 报警输入：1路（湿节点,支持直流3V~5V电位,5mA电流）； 报警输出：1路（湿节点,支持直流最大12V电位,0.3A电流）； 工作电压：DC12V（±30%）；POE （802.3af）； 供电方式：DC12V/POE； 功耗：基本功耗:3.1W（DC12V）；3.8W（POE）最大功耗（H.265+智能+宽动态+红外灯）:7W（DC12V）；8.1W（POE）； 工作温度：-40℃~+60℃； 工作湿度：≤95%； 储存温度：-40℃~+60℃； 防护等级：IP67；IK10； 外壳材料：金属； 产品尺寸：64.8mm×Φ111.0mm； 包装盒尺寸：138mm × 137mm × 115mm（长×宽×高）； 净重：0.42kg； 毛重：0.53kg； 安装方式：顶装；吊装；壁装；横杆装；立杆装；角装； 电源：不标配； 镜头：标配 ★智能轨迹功能检验:可在预览画面和录像中显示人员运动轨迹:可开启/关闭智能轨迹显示（投标文件中提供具有国家认可的第三方检测报告复印件） ★人数去重功能检验:人数统计模式下,可开启/关闭人数去重功能,开启后可设置去重时间段、去重方式、灵敏度；可将去重人数信息以OSD方式叠加到预览西面中（投标文件中提供具有国家认可的第三方检测报告复印件） ★拥挤检测功能检验:可检测在设定区域内是否有人员拥挤,报警类型可设置为自适应或自定义；可设置灵敏度:当超过设置的最短持续时间时,可触发报警；报警类型设置为自定义后,可添加拥堵等级（投标文件中提供具有国家认可的第三方检测报告复印件） | 台 | 2 |
| 8 |  |  | 硬盘录像 机 | 主处理器：工业级微控制器； 操作界面：WEB方式，本地GUI操作； 接入路数：32路； 硬盘接口：8个SATA，单盘最大16T。硬盘的最大容量随环境温度而变化。； 分辨率：32MP；24MP；16MP； 12MP； 8MP； 6MP； 5MP； 4MP； 3MP； 1080p； 960p； 720p； D1； CIF； 解码能力：不开智能：2路32M@20fps； 2路24M@20fps； 4路 16 MP@30fps； 5路 12 MP@30fps； 8路 8 MP@30fps； 12路 5 MP@30fps； 16路 4 MP@30fps； 32路 1080p@30fps开智能：1路 32 MP@20fps； 1路 24 MP@20fps； 2路 16 MP@30fps； 4路 12 MP@30fps； 4路 8 MP@30fps； 8路 5 MP@30fps； 12路 4 MP@30fps； 24路 1080p@30fps； 多路回放：最大支持16路回放； 报警输入：16路； 报警输出：8路，其中1路12V1A ctrl输出； 画面分割：主屏: 1/4/8/9/16/25/36辅屏: 1/4/8/9/16； 前智能分析：支持前智能人脸检测、人像检测、人脸识别、周界防范、视频结构化（人、车、非机动车）、SMD、立体行为分析、人群分布、人数统计、车牌识别、热度图、车辆密度； 后智能分析：支持后智能人脸检测、人脸识别、周界防范、SMD； 音频输入：1路，RCA接口； 音频输出：2路，RCA接口； HDMI接口：2个； VGA接口：2个； 人脸检测前智能性能（路数）：16路； 人脸检测后智能性能（1080P）(路数)：2路，单路同时最多检测12张人脸； 人脸识别前智能性能（路数）：16路； 人脸识别后智能性能（1080P）(路数)：1、前端人脸检测+后端人脸比对支持16路，图片流人脸16张/秒2、后端人脸检测+后端人脸比对支持2路，视频流人脸12张/秒； 结构化前智能性能（路数）：8路 | 台 | 1 |
| 9 |  |  | 监控级硬 盘 | 单盘容量：6TB； 硬盘接口：SATA； 转速：5400RPM； 缓存：256MB | 台 | 2 |
| 10 |  |  | 机柜 | 600*600*2000mm | 台 | 1 |
| 11 |  |  | 网线 | 5类 | 米 | 200 |
| 12 |  | 大屏系统 | 室内LED 显示单元 | 1）像素间距：≥1.538mm； 2）封装类型：国产 SMD1212 3）箱体类型：压铸铝箱体 4）箱体参数：尺寸≥640*480mm；分辨率≥416×312dots 5）像素密度：≥422500 dots/m² 6）光学参数：灰度等级14 bit；颜色68.71 trillion；支持单点亮度校正；支持单点色度校正；发光点中心距偏差≤2%；亮度均匀性≥98%；色度均匀性：±0.003Cx,Cy之内； 7）电气参数：输入电源AC186~264V/50~60 Hz；输入功率(最大值)≤586 W/m²；输入功率(典型值)≤195W/m² 8）环境参数：工作温湿度-20℃~+50℃/10%~95%RH；存储温湿度-40℃~+80℃/10%~90%RH（无结霜） 9）维护方式：前维护 | 平方 | 8.6016 |
| 13 |  |  | LED专属 拼控主机 | 1.支持2路4K@60视频源同时采集及输出； 2.支持极限带载最宽8190，最高4320；单网口最大带载65万像素，共16个输出网口，最大带载1040万像素； 3.支持8bit采集及输出显示；支持RGB888、YUV444、YUV422采集； 4.支持2个HDMI2.0、2个DP1.2、1个VGA、1个DVI、1个USB2.0接口输入；16个千兆以太输出网口；1个百兆以太控制网口；1个3.5mm音频输入接口，一个3.5mm音频输出接口；1个USB2.0接口；1个RS232接口；1个RS485接口；1个光探头接口；1个液晶显示屏；1个旋钮；8个按键或按键灯； 5.支持U盘播放图片或视频；支持单曲循环或列表循环方式播放； 6.支持多台设备同步显示； 7.支持LED色度、亮度联机校正；支持校正系数管理；支持亮暗线调节； 8.支持多图层显示，包含主屏、底图、跑马屏、辅助屏/画中画显示； 9.支持跑马屏，包括跑马屏内容、字体、字体大小、字体颜色、背景颜色、滚动速度、滚动方向的设置； 10.支持无人熄屏功能； 11.支持根据环境亮度自动调节LED屏幕亮度； 12.支持前面板配置IP，可通过物理按键进行配置； 13.支持LED显示屏智能除湿功能 14.支持输出网口备份功能，可实现单节点网络断线不影响画面。 15.支持前面板液晶屏显示设备运行状态、视频源分辨率信息、网口连接状态等； 16.支持全屏缩放和点对点显示； 17.支持通过客户端、按键、遥控器进行设备控制 | 台 | 1 |
| 14 |  |  | 安装结构 | 钢结构支架根据现场实际测绘，以施工图纸为准 | 项 | 1 |
| 15 |  |  | 配电柜 | 20(KW)带漏电保护功能 | 台 | 1 |
| 16 |  |  | 多媒体播 放器 | 1、代多媒体播放器，集播放和发送功能为一体，可通过PC、手机、Pad 等多种用户终端进行节目发布和显示屏控制，并且支持接入云发布和云监控平台，轻松实现显示屏的跨地域集群管理。 2、输出： 最大带载 130 万像素 极限宽度 4096，极限高度4096。 2 路 LED 千兆输出网口 默认2 主，可配置成1主1备。 1路立体音频输出接口 内源音频采样率固定为 48KHz，外源音频可支持32KHz、44.1KHz和48KHz。使用诺瓦多功能卡输出音频时，必须使用 48KHz采样率的音频。 1路 HDMI 1.4 输出接口最大输出 1080P@60Hz，支持HDMILoOP。 3、输入： 1 路 HDMI 1.4 输入接囗 同步模式时，使用此接口输入的视频源，支持全屏自适应播放。 | 台 | 1 |
| 17 |  |  | 多媒体地 插 | 底盒86盒，HDMI接口*1，电源*1 | 台 | 1 |
| 18 |  |  | 视频线 | HDMI高清线，20米一根，60米一根 | 批 | 1 |
| 19 |  |  | 网线 | 5类 | 米 | 50 |
| 20 |  |  | 电源线 | RVV3*2.5 | 米 | 20 |
| 21 |  | 会议一体机 | 86寸会议 平板 | 设备功能 1.内置系统支持选配超薄插拔式PC模块。 2.触摸算法优化程度高，响应速度快，书写和演示流畅度高。 3.HDMI支持4K60Hz。 4.支持USB多媒体文件播放功能。 5.支持触摸操作图片放大、缩小、旋转等；支持信号源切换后触摸功能可用。 6.支持计时功能，具备有计时器小工具。 7.支持WIFI 6；支持智能光感调节背光。 8.支持各信号源显示状态下，通过触摸操作信号源、音量等菜单。 9.支持抗光干扰，阳光直射照常使用。 10.支持待机状态下，HDMI通道信号输入智能唤醒功能。 11.支持触摸菜单，实现返回键、菜单操作、任务预览、通道切换、音量调整、快捷电子白板操作等。 12.支持任意通道书写批注功能。 13.支持无线传屏功能，将电脑/笔记本电脑信号传输至交互平板上显示，支持同时接收四个信号显示在同一个交互平板上。 14.支持录屏功能、电子白板、手写批注功能，满足培训授课的各项应用需求。 15.具备通道记忆功能，开机默认进入主页，具备自定义命名通道功能。 16.待机状态下，HDMI通道信号输入智能唤醒。 17.真4K超高清显示，零贴合设计，AG钢化玻璃，高色域。 技术参数 1．色彩度：1.07G（8bit+FRC） 2．屏亮度：350cd/m2 3．对比度：4000：1 4．视角（度）：178°(H/V) 5．背光灯寿命：≥50000h 6．物理分辨率：3840（H）*2160（V） 7．像素间距：0.1645(H) ╳ 0.4935(V)mm 8．色域NTSC(Typ)：72% 9．响应时间：Typ：8ms Max：12ms 10．刷新频率：60Hz 11．音频声道：2.0 12．喇叭规格：2 x 15W@ 8Ω 13．摄像头像素：4800万（8000x6000@5fps） 14．摄像头数量：1个 15．摄像头视场角：D：80°H：75° V：50° 16．内存：4GB 17．存储空间：32GB 18．显示屏类型：LED液晶显示屏 19．显示屏尺寸：86英寸（16：9） 20．画面显示尺寸：1895.04（H）×1065.96（V）mm 21．麦克风拾音距离：≥8m 22．麦克风数量：8个 23．书写方式：手指、触摸笔或直径大于5mm非透明物体（多点8mm） 24．书写高度：2.5mm 25．书写屏表面硬度 ：7H 26．触摸嵌入方式：内置一体式，非外挂式 27．触摸感应技术：红外感应识别触摸技术 28．输入端口：TYPE-C*2个；HDMI口*1个；TUOCH口*1个；USB3.0*2个；HDMI2 IN*1个；HDMI1 IN*1个；RJ45 IN*1个；AUDIOIN*1个；VGAIN*1个；DPIN*1个； 29．输出端口：OPTICAL OUT*1个；USB2.0*1个；TOUCH*1个；USB3.0*2个；WIFI*4个；HDMI OUT*1个；RJ45 OUT*1个；LINE OUT*1个 30．通讯端口：RS232端口：1组 31．输出坐标：32767(W)*32767(D) 32．WiFi：802.11a/b/g/n/ac/ax+Bluetooth5.0，工作频率：2.4GHz/5GHz，工作距离：12m 33．电源：100-240V~50/60Hz输入 34．标准功耗：≤370W 35．待机功耗：≤0.5W 36．操作温度：0℃～40℃ 37．操作湿度：≤80%RH 38．整机尺寸（L*H*D）：1961.20mm*1187.7mm*87.37mm 39．包装尺寸（L*H*D）：2060mm*1290mm*240mm 40．重量：净重：69.7±1kg，毛重：86.5±2kg | 台 | 1 |
| 22 |  |  | OPS电脑 模块 | 技术规格 1．内存：DDR4-8G 2．硬盘：SSD-256G 3．WiFi/BT：支持M.2 2230 WiFi+BT模块 4．输入电压：DC-IN 12-19V 5．尺寸（L*W*H）：180mm*195mm*42 mm 6．工作/存储环境温度：-5~45℃/-20~70℃ 7．工作/存储环境湿度：10%~90%RH无凝结/5%~95%RH无凝结 8．扩展接口：1*M.2 2280 PCIE 4X SSD；1*M.2 2280 9．前I/O：1*HDMI1.4（支持4096*2160@30Hz），1*DP1.2（支持4096*2160@60Hz）；3*USB2.0，3*USB3.0，1*RJ45，1*MIC IN，1*Line OUT，2*Wi-Fi/BT ANT,1*电源按钮，1*复位按钮 10．后I/O：1*80pin，1*HDMI2.0（支持4096*2160@60Hz），2*USB2.0，1*USB3.0，1*AUDIO OUT，1*2.5/5.5 DC接口 | 套 | 1 |
| 23 |  |  | 投屏器 | 技术规格 1.分辨率：1920 X 1080 2.帧率：30fps及以下 3.启动时间：<15s 4.操作方式：即插即用，一键投屏 5.Wi-Fi模块：5GHz/2.4GHz 6.Wi-Fi带宽：867MHz 7.配对方式：插入接收端USB接口自动配对 8.无线传输协议：802.11 a/g/n 9.无线数据速率：≥400Mbps 10.噪音级别：最大28dBA 11.音频：兼容音频 12.输出分辨率：1920×1080 13.输入分辨率：1920×1080&3840×2160 14.投屏响应时间：≤3s 15.抢占响应时间：≤2s 16.供电接口：USB2.0、3.0 17.视频传输接口：USB2.0、3.0 18.尺寸：长180宽72高18mm 19.外箱尺寸：长216宽105高30mm 20.温度范围：运行： +5°C到+38°C（+41°F到+104°F），存放：-20°C到+50°C（-4°F到+104°F） 21.湿度范围：运行：0至90%相对湿度，无冷凝，存放：0至85%相对湿度，无冷凝 22.重量：88±5克 | 个 | 1 |
| 24 |  |  | 红外智能笔 | 产品概述： 1.红外智能笔搭配交互智能平板使用。主要用于书写，对PPT进行上下翻页操作，支持空中鼠标等功能。 技术规格： 1．接口：Micro USB 2．电源：内置180mAh锂电池 3.通讯距离：30m 4．频率范围：2400~2483.5MHz 5．数据传输方式：2.4GHz RF 无线技术 6．笔头：红外触控，纳米PE 7．笔身长度：162mm 8．笔身直径：15mm 9．笔头直径：4.7mm 10．重量：29±2g | 个 | 1 |
| 25 |  |  | 移动支架 | 移动支架 | 套 | 1 |
| 26 | 居家养老 服务中心 | 安防系统 （未来社 区必建） | 高清摄像机 | 传感器类型：1/2.8英寸CMOS； 像素：400万； 最大分辨率：2560×1440； 最低照度：彩色：0.05lux@F1.6黑白：0.005lux@F1.60Lux（红外灯开启）； 最大补光距离：50m（红外）； 补光类型：红外； 镜头焦距：2.8mm~12mm； 镜头光圈：F1.6~F3.0； 视场角：水平：94.9°~30.1°垂直：51°~17.1°对角：112.3°~34.6°； 光学变倍：4倍； 定时任务：预置点；巡迹；巡航；线扫； 可视域功能：支持； 智能分类：易智能； 周界防范：支持绊线入侵；支持区域入侵；支持穿越围栏；支持徘徊检测；支持物品遗留；支持物品搬移；支持快速移动；支持停车检测；支持人员聚集；支持人车分类报警； 人脸检测：支持人脸检测；支持抓拍；支持人脸增强；支持人脸抠图区域可设：人脸，单寸照；支持实时抓拍，质量优先二种抓拍策略； 智能说明：通用行为分析、人脸检测二选一； 声警戒：共计16条语音报警内容，支持自定义语音内容导入持续时间可设置：； 防抖功能：电子防抖； 透雾功能：电子透雾； 网络接口：1个（RJ-45母头网口，支持10M/100M网络数据）； 音频输入：1路（LINE IN，裸线；内置Mic；两者互斥使用）； 音频输出：1路（LINE OUT；裸线）； 语音对讲：支持； 报警输入：2路，开关量输入（0~5V DC）； 报警输出：1路； 供电方式：DC12V/1.5A±10%（不标配）；PoE（802.3af）； 防护等级：IP50；TVS 6000V防雷、防浪涌和防突波保护； 球机尺寸：2寸； 接口类型：RJ45接口；供电 | 个 | 6 |
| 27 |  |  | 人流量统 计摄像头 | 外观：防暴半球； 传感器类型：1/2.7英寸CMOS； 像素：400万； 最大分辨率：2688×1520； 扫描方式：逐行扫描； 电子快门：1/3s~1/100000s（可手动或自动调节）； 最低照度：0.002Lux（彩色模式）；0.0002Lux（黑白模式）；0Lux（补光灯开； 信噪比：＞56dB； 最大补光距离：20m（红外）； 补光灯：2颗（红外灯）； 调整角度：水平:-30°~30°； 垂直:0°~80°； 旋转:0°~360°； 镜头类型：定焦； 镜头接口：M12； 镜头焦距：2.8mm； 镜头光圈：F1.6； 视场角：水平111°×垂直58°×对角132°； 光圈控制：固定光圈； 近摄距：1.1m； 通用行为分析：物品遗留；物品搬移； 热度图：支持； 深度智能：支持； 周界防范：绊线入侵；区域入侵；快速移动（三项均支持人车分类及精准检测）；徘徊检测；人员聚集；停车检测； SMD 3.0：第三代智能动检技术； 人数统计：支持绊线人数统计，并可显示及输出日、月、年统计报表；支持区域内人数统计；支持排队管理功能；支持4个绊线人数统计，4个区域内人数统计，4个排队管理功能；支持客流去重，并可设置去重方向和去重时间段；支持经过客流，可单独统计经过人数，支持报表输出；支持拥挤检测，自适应、自定义两种模式可选，自定义模式下最大可设置添加5个拥挤等级；支持智能轨迹，可显示3秒行人跟踪轨迹；支持智能信息叠加方式设置，可选码流叠加、视频叠加两种人数统计OSD叠加方式。； 异常行为分析：支持离岗检测，支持无人、离岗、值岗人数异常三种报警类型； 智能检索：配合Smart NVR实现事件录像的二次智能检索、分析和浓缩播放； 视频压缩标准：H.265；H.264；H.264H；H.264B；MJPEG（仅辅码流支持）； 智能编码：H.264:支持；H.265:支持； AI编码：H.264:支持（压缩率≥25%）；H.265:支持（压缩率≥25%）； 视频帧率：50Hz主码流（2688×1520@25fps），辅码流（704×576@25fps），第三码流（1920×1080@25fps）60Hz主码流（2688×1520@30fps），辅码流（ 704×480@30fps），第三码流（1920×1080@30fps）； 视频码率：H.264:32kbps ~ 8192kbps；H.265:32kbps ~ 8192kbps； 日夜转换：ICR自动切换； 背光补偿：支持； 强光抑制：支持； 宽动态：120dB； 白平衡：自动；自然光；路灯；室外；手动；区域自定义； 增益控制：自动； 降噪：3D降噪； 默认分辨率下默认码流：4096kbps（2688×1520）； 透雾功能：支持； 图像翻转：支持； 走廊模式：90°/270°（在2688×1520分辨率及以下支持）； 镜像：支持； 隐私遮挡：4块； 自适应镜头校正（图像矫正）：支持； 音频接口：支持； 内置MIC：支持； 内置扬声器：支持； 音频压缩标准：PCM；G.711a；G.711Mu；G.726；AAC；MPEG2-Layer2；G.722.1；G.729；G.723； 音频采样率：8 KHz；16 KHz；32 KHz；48 KHz；64 KHz； 报警：支持； 报警事件：无SD卡；SD卡空间不足；SD卡出错；网络断开；IP冲突；非法访问；动态检测；SMD；视频遮挡；绊线入侵；区域入侵；快速移动；物品遗留；物品搬移；徘徊检测；人员聚集；停车检测；场景变更；音频异常侦测；电压检测；外部报警；区域内人数统计；滞留报警；人数统计；人数异常检测；安全异常；离岗检测；拥挤检测； 网络接口：1个（RJ-45网口，支持10M/100M 网络数据）； 网络协议：IPv4；IPv6；HTTP；TCP；UDP；ARP；RTP ；RTSP；RTCP；RTMP；SMTP；FTP；SFTP；DHCP；DNS；DDNS；QoS；UPnP；NTP；Multicast；ICMP；IGMP；NFS；PPPoE；SNMP； 接入标准：ONVIF（Profile S/Profile G/Profile T）；CGI；GB/T28181（双国标）；RTMP； 预览最大用户数：20个（总带宽:80M）； 存储功能：FTP；SFTP；Micro SD卡（最大支持512GB）；NAS； 对接平台：NVR4X-4KS2、NVR5X-4KS2、ICC、云睿、SmartPSS Plus； 网络安全：码流加密；固件加密；配置加密；Digest；WSSE；帐户锁定；安全日志；IP/MAC地址过滤；X.509证书生成与导入；syslog；HTTPS；802.1x；可信启动；可信执行；可信升级； 图像设置：亮度；对比度；锐度；饱和度；伽马； OSD信息叠加：时间；通道；地理位置；图片；人数统计； 录像模式：手动录像；视频检测录像；定时录像；报警录像录像优先级从高到低依次为手动录像 > 报警录像 > 视频检测录像 > 定时录像； 最大Micro SD卡：512GB； 恢复默认：支持一键恢复默认配置； 用户管理：最大支持20个用户； 安全模式：授权的用户名和密码；MAC地址绑定；HTTPS加密；IEEE 802.1x；网络访问控制； 低照等级：星光； 音频输入：1路（RCA头）； 音频输出：1路（RCA头）； 报警输入：1路（湿节点,支持直流3V~5V电位,5mA电流）； 报警输出：1路（湿节点,支持直流最大12V电位,0.3A电流）； 工作电压：DC12V（±30%）；POE （802.3af）； 供电方式：DC12V/POE； 功耗：基本功耗:3.1W（DC12V）；3.8W（POE）最大功耗（H.265+智能+宽动态+红外灯）:7W（DC12V）；8.1W（POE）； 工作温度：-40℃~+60℃； 工作湿度：≤95%； 储存温度：-40℃~+60℃； 防护等级：IP67；IK10； 外壳材料：金属； 产品尺寸：64.8mm×Φ111.0mm； 包装盒尺寸：138mm × 137mm × 115mm（长×宽×高）； 净重：0.42kg； 毛重：0.53kg； 安装方式：顶装；吊装；壁装；横杆装；立杆装；角装； 电源：不标配； 镜头：标配 ★智能轨迹功能检验:可在预览画面和录像中显示人员运动轨迹:可开启/关闭智能轨迹显示（投标文件中提供具有国家认可的第三方检测报告复印件） | 台 | 1 |
| 28 |  |  | 硬盘录像机 | 主处理器：工业级微控制器； 操作界面：WEB方式，本地GUI操作； 接入路数：32路； 硬盘接口：8个SATA，单盘最大16T。硬盘的最大容量随环境温度而变化。； 分辨率：32MP；24MP；16MP； 12MP； 8MP； 6MP； 5MP； 4MP； 3MP； 1080p； 960p； 720p； D1； CIF； 解码能力：不开智能：2路32M@20fps； 2路24M@20fps； 4路 16 MP@30fps； 5路 12 MP@30fps； 8路 8 MP@30fps； 12路 5 MP@30fps； 16路 4 MP@30fps； 32路 1080p@30fps开智能：1路 32 MP@20fps； 1路 24 MP@20fps； 2路 16 MP@30fps； 4路 12 MP@30fps； 4路 8 MP@30fps； 8路 5 MP@30fps； 12路 4 MP@30fps； 24路 1080p@30fps； 多路回放：最大支持16路回放； 报警输入：16路； 报警输出：8路，其中1路12V1A ctrl输出； 画面分割：主屏: 1/4/8/9/16/25/36辅屏: 1/4/8/9/16； 前智能分析：支持前智能人脸检测、人像检测、人脸识别、周界防范、视频结构化（人、车、非机动车）、SMD、立体行为分析、人群分布、人数统计、车牌识别、热度图、车辆密度； 后智能分析：支持后智能人脸检测、人脸识别、周界防范、SMD； 音频输入：1路，RCA接口； 音频输出：2路，RCA接口； HDMI接口：2个； VGA接口：2个； 人脸检测前智能性能（路数）：16路； 人脸检测后智能性能（1080P）(路数)：2路，单路同时最多检测12张人脸； 人脸识别前智能性能（路数）：16路； 人脸识别后智能性能（1080P）(路数)：1、前端人脸检测+后端人脸比对支持16路，图片流人脸16张/秒2、后端人脸检测+后端人脸比对支持2路，视频流人脸12张/秒； 结构化前智能性能（路数）：8路 | 台 | 1 |
| 29 |  |  | 监控级硬盘 | 单盘容量：6TB； 硬盘接口：SATA； 转速：5400RPM； 缓存：256MB | 台 | 2 |
| 30 |  |  | 门禁一体机 | 主处理器：高性能嵌入式处理器； 显示屏：7英寸液晶屏； 屏幕类型：电容触摸屏； 广告播放：支持图文、视频广告播放； 摄像头：2MP CMOS高清双摄像头； 外壳材料：钢化玻璃/PC+ABS； 供电方式：DC 12V 2A； 产品尺寸：218mm×118mm×24.2mm（高×宽×厚）； 工作温度：-20℃～+55℃； 安装方式：壁装；落地式支架安装；桌面式支架安装；闸机安装；86盒； | 台 | 1 |
| 31 |  |  | 门禁电源 | 输入：100-240V ~50/60Hz 输出：12V 2.0A | 台 | 1 |
| 32 |  |  | 电源线 | RVV3*2.5 | 米 | 60 |
| 33 |  |  | 网线 | 5类 | 米 | 100 |
| 34 |  |  | 机柜 | 600*600*1600mm | 台 | 1 |
| 35 |  | 物联网传 感器 | NB烟感 | SIM卡类型：无； 通讯方式：NB-IoT通讯； 报警音量：≥80 dB@3m(A计权)； 报警方式：声、光报警； 消音功能：支持； 工作温度：–10℃～+55℃； 工作湿度：≤95% RH无凝露 NB物联网卡，3年套餐，流量300M/年，两切卡 | 台 | 1 |
| 36 |  |  | SOS报警器 | 工作电压:DC3V(CR123A电池 静态电流:<20uA 报警电流:<80mA 联网方式:NB-IOT 工作环境:-10°~+50° 环境湿度：<95%RH(无凝结现象) 报警方式:远程手机通知 | 台 | 1 |
| 37 | 婴幼儿照 护驿站 | 安防系统 （未 来社区必 建） | 高清摄像机 | 传感器类型：1/2.8英寸CMOS； 像素：400万； 最大分辨率：2560×1440； 最低照度：彩色：0.05lux@F1.6黑白：0.005lux@F1.60Lux（红外灯开启）； 最大补光距离：50m（红外）； 补光类型：红外； 镜头焦距：2.8mm~12mm； 镜头光圈：F1.6~F3.0； 视场角：水平：94.9°~30.1°垂直：51°~17.1°对角：112.3°~34.6°； 光学变倍：4倍； 定时任务：预置点；巡迹；巡航；线扫； 可视域功能：支持； 智能分类：易智能； 周界防范：支持绊线入侵；支持区域入侵；支持穿越围栏；支持徘徊检测；支持物品遗留；支持物品搬移；支持快速移动；支持停车检测；支持人员聚集；支持人车分类报警； 人脸检测：支持人脸检测；支持抓拍；支持人脸增强；支持人脸抠图区域可设：人脸，单寸照；支持实时抓拍，质量优先二种抓拍策略； 智能说明：通用行为分析、人脸检测二选一； 声警戒：共计16条语音报警内容，支持自定义语音内容导入持续时间可设置：； 防抖功能：电子防抖； 透雾功能：电子透雾； 网络接口：1个（RJ-45母头网口，支持10M/100M网络数据）； 音频输入：1路（LINE IN，裸线；内置Mic；两者互斥使用）； 音频输出：1路（LINE OUT；裸线）； 语音对讲：支持； 报警输入：2路，开关量输入（0~5V DC）； 报警输出：1路； 供电方式：DC12V/1.5A±10%（不标配）；PoE（802.3af）； 防护等级：IP50；TVS 6000V防雷、防浪涌和防突波保护； 球机尺寸：2寸； 接口类型：RJ45接口；供电 | 个 | 6 |
| 38 |  |  | 人流量统 计摄像头 | 外观：防暴半球； 传感器类型：1/2.7英寸CMOS； 像素：400万； 最大分辨率：2688×1520； 扫描方式：逐行扫描； 电子快门：1/3s~1/100000s（可手动或自动调节）； 最低照度：0.002Lux（彩色模式）；0.0002Lux（黑白模式）；0Lux（补光灯开； 信噪比：＞56dB； 最大补光距离：20m（红外）； 补光灯：2颗（红外灯）； 调整角度：水平:-30°~30°； 垂直:0°~80°； 旋转:0°~360°； 镜头类型：定焦； 镜头接口：M12； 镜头焦距：2.8mm； 镜头光圈：F1.6； 视场角：水平111°×垂直58°×对角132°； 光圈控制：固定光圈； 近摄距：1.1m； 通用行为分析：物品遗留；物品搬移； 热度图：支持； 深度智能：支持； 周界防范：绊线入侵；区域入侵；快速移动（三项均支持人车分类及精准检测）；徘徊检测；人员聚集；停车检测； SMD 3.0：第三代智能动检技术； 人数统计：支持绊线人数统计，并可显示及输出日、月、年统计报表；支持区域内人数统计；支持排队管理功能；支持4个绊线人数统计，4个区域内人数统计，4个排队管理功能；支持客流去重，并可设置去重方向和去重时间段；支持经过客流，可单独统计经过人数，支持报表输出；支持拥挤检测，自适应、自定义两种模式可选，自定义模式下最大可设置添加5个拥挤等级；支持智能轨迹，可显示3秒行人跟踪轨迹；支持智能信息叠加方式设置，可选码流叠加、视频叠加两种人数统计OSD叠加方式。； 异常行为分析：支持离岗检测，支持无人、离岗、值岗人数异常三种报警类型； 智能检索：配合Smart NVR实现事件录像的二次智能检索、分析和浓缩播放； 视频压缩标准：H.265；H.264；H.264H；H.264B；MJPEG（仅辅码流支持）； 智能编码：H.264:支持；H.265:支持； AI编码：H.264:支持（压缩率≥25%）；H.265:支持（压缩率≥25%）； 视频帧率：50Hz主码流（2688×1520@25fps），辅码流（704×576@25fps），第三码流（1920×1080@25fps）60Hz主码流（2688×1520@30fps），辅码流（ 704×480@30fps），第三码流（1920×1080@30fps）； 视频码率：H.264:32kbps ~ 8192kbps；H.265:32kbps ~ 8192kbps； 日夜转换：ICR自动切换； 背光补偿：支持； 强光抑制：支持； 宽动态：120dB； 白平衡：自动；自然光；路灯；室外；手动；区域自定义； 增益控制：自动； 降噪：3D降噪； 默认分辨率下默认码流：4096kbps（2688×1520）； 透雾功能：支持； 图像翻转：支持； 走廊模式：90°/270°（在2688×1520分辨率及以下支持）； 镜像：支持； 隐私遮挡：4块； 自适应镜头校正（图像矫正）：支持； 音频接口：支持； 内置MIC：支持； 内置扬声器：支持； 音频压缩标准：PCM；G.711a；G.711Mu；G.726；AAC；MPEG2-Layer2；G.722.1；G.729；G.723； 音频采样率：8 KHz；16 KHz；32 KHz；48 KHz；64 KHz； 报警：支持； 报警事件：无SD卡；SD卡空间不足；SD卡出错；网络断开；IP冲突；非法访问；动态检测；SMD；视频遮挡；绊线入侵；区域入侵；快速移动；物品遗留；物品搬移；徘徊检测；人员聚集；停车检测；场景变更；音频异常侦测；电压检测；外部报警；区域内人数统计；滞留报警；人数统计；人数异常检测；安全异常；离岗检测；拥挤检测； 网络接口：1个（RJ-45网口，支持10M/100M 网络数据）； 网络协议：IPv4；IPv6；HTTP；TCP；UDP；ARP；RTP ；RTSP；RTCP；RTMP；SMTP；FTP；SFTP；DHCP；DNS；DDNS；QoS；UPnP；NTP；Multicast；ICMP；IGMP；NFS；PPPoE；SNMP； 接入标准：ONVIF（Profile S/Profile G/Profile T）；CGI；GB/T28181（双国标）；RTMP； 预览最大用户数：20个（总带宽:80M）； 存储功能：FTP；SFTP；Micro SD卡（最大支持512GB）；NAS； 对接平台：NVR4X-4KS2、NVR5X-4KS2、ICC、云睿、SmartPSS Plus； 网络安全：码流加密；固件加密；配置加密；Digest；WSSE；帐户锁定；安全日志；IP/MAC地址过滤；X.509证书生成与导入；syslog；HTTPS；802.1x；可信启动；可信执行；可信升级； 图像设置：亮度；对比度；锐度；饱和度；伽马； OSD信息叠加：时间；通道；地理位置；图片；人数统计； 录像模式：手动录像；视频检测录像；定时录像；报警录像录像优先级从高到低依次为手动录像 > 报警录像 > 视频检测录像 > 定时录像； 最大Micro SD卡：512GB； 恢复默认：支持一键恢复默认配置； 用户管理：最大支持20个用户； 安全模式：授权的用户名和密码；MAC地址绑定；HTTPS加密；IEEE 802.1x；网络访问控制； 低照等级：星光； 音频输入：1路（RCA头）； 音频输出：1路（RCA头）； 报警输入：1路（湿节点,支持直流3V~5V电位,5mA电流）； 报警输出：1路（湿节点,支持直流最大12V电位,0.3A电流）； 工作电压：DC12V（±30%）；POE （802.3af）； 供电方式：DC12V/POE； 功耗：基本功耗:3.1W（DC12V）；3.8W（POE）最大功耗（H.265+智能+宽动态+红外灯）:7W（DC12V）；8.1W（POE）； 工作温度：-40℃~+60℃； 工作湿度：≤95%； 储存温度：-40℃~+60℃； 防护等级：IP67；IK10； 外壳材料：金属； 产品尺寸：64.8mm×Φ111.0mm； 包装盒尺寸：138mm × 137mm × 115mm（长×宽×高）； 净重：0.42kg； 毛重：0.53kg； 安装方式：顶装；吊装；壁装；横杆装；立杆装；角装； 电源：不标配； 镜头：标配示的开关控制 | 台 | 1 |
| 39 |  |  | 硬盘录像机 | 主处理器：工业级微控制器； 操作界面：WEB方式，本地GUI操作； 接入路数：32路； 硬盘接口：8个SATA，单盘最大16T。硬盘的最大容量随环境温度而变化。； 分辨率：32MP；24MP；16MP； 12MP； 8MP； 6MP； 5MP； 4MP； 3MP； 1080p； 960p； 720p； D1； CIF； 解码能力：不开智能：2路32M@20fps； 2路24M@20fps； 4路 16 MP@30fps； 5路 12 MP@30fps； 8路 8 MP@30fps； 12路 5 MP@30fps； 16路 4 MP@30fps； 32路 1080p@30fps开智能：1路 32 MP@20fps； 1路 24 MP@20fps； 2路 16 MP@30fps； 4路 12 MP@30fps； 4路 8 MP@30fps； 8路 5 MP@30fps； 12路 4 MP@30fps； 24路 1080p@30fps； 多路回放：最大支持16路回放； 报警输入：16路； 报警输出：8路，其中1路12V1A ctrl输出； 画面分割：主屏: 1/4/8/9/16/25/36辅屏: 1/4/8/9/16； 前智能分析：支持前智能人脸检测、人像检测、人脸识别、周界防范、视频结构化（人、车、非机动车）、SMD、立体行为分析、人群分布、人数统计、车牌识别、热度图、车辆密度； 后智能分析：支持后智能人脸检测、人脸识别、周界防范、SMD； 音频输入：1路，RCA接口； 音频输出：2路，RCA接口； HDMI接口：2个； VGA接口：2个； 人脸检测前智能性能（路数）：16路； 人脸检测后智能性能（1080P）(路数)：2路，单路同时最多检测12张人脸； 人脸识别前智能性能（路数）：16路； 人脸识别后智能性能（1080P）(路数)：1、前端人脸检测+后端人脸比对支持16路，图片流人脸16张/秒2、后端人脸检测+后端人脸比对支持2路，视频流人脸12张/秒； 结构化前智能性能（路数）：8路 | 台 | 1 |
| 40 |  |  | 监控级硬盘 | 单盘容量：6TB； 硬盘接口：SATA； 转速：5400RPM； 缓存：256MB | 台 | 5 |
| 41 |  |  | 门禁一体机 | 主处理器：高性能嵌入式处理器； 显示屏：7英寸液晶屏； 屏幕类型：电容触摸屏； 广告播放：支持图文、视频广告播放； 摄像头：2MP CMOS高清双摄像头； 外壳材料：钢化玻璃/PC+ABS； 供电方式：DC 12V 2A； 产品尺寸：218mm×118mm×24.2mm（高×宽×厚）； 工作温度：-20℃～+55℃； 安装方式：壁装；落地式支架安装；桌面式支架安装；闸机安装；86盒； | 台 | 1 |
| 42 |  |  | 门禁电源 | 输入：100-240V ~50/60Hz 输出：12V 2.0A | 台 | 1 |
| 43 |  |  | 电源线 | RVV3*2.5 | 米 | 60 |
| 44 |  |  | 网线 | 5类 | 米 | 100 |
| 45 | 银泰小区 东区、西区 | 电瓶车充 停场所智 能预警灭 火控制 | 烟感探测器 | 通讯方式 NB-IoT通讯 报警类型 低电量报警；故障报警；烟雾报警 报警音量 ≥80db，3米 报警方式 声光报警 消音功能 支持 指示灯 报警、故障及运行指示灯 电池寿命 3年（根据实际使用状况，电池寿命也可能缩短） 工作电压 DC3V 使用环境 室内 工作温度 -10℃～+55℃ 工作湿度 相对湿度≤95%（无凝露） | 台 | 23 |
| 46 |  |  | 热成像相机 | 外观：热成像双目迷你小枪； 热成像参数 探测器类型 非制冷氧化钒焦平面探测器 探测器像素 120×90 像元尺寸 17μm 光谱范围 8μm～14μm 热灵敏度（NETD） <60mK （@f/1.0，300K） 热成像镜头焦距 1.2mm 热成像视场角 水平：90°；垂直：67.5° 热成像聚焦模式 定焦 热成像近摄距 0.5m 热成像镜头光圈 F1.1 探测距离 距离：10m 可探测 10cm*10cm 火点 热成像降噪 3D 降噪 热成像图像翻转 正常，走廊模式，倒影 调色板 支持白热，熔岩，铁红，热铁，医疗，北极，彩虹， 黑热，人体筛查，描红，蓝热，绿热共 12 种伪彩可调； 测温范围 -10~200℃ 测温距离（最近） 0.5m 测温距离（最远） 2m 测温误差 MAX(±5℃,±5%） 测温方式 - 支持实时点测温功能； - 点、线、多边形共 3 个规则同时测温 - 支持温度报警功能 - 支持冷热点报警功能 - 测温单位华氏，摄氏可设置可见光参数 传感器类型 1/2.7 英寸 CMOS 最大分辨率 2688×1520 可见光像素 400 万 扫描方式 逐行扫描 最低照度 0.0052Lux(彩色模式)；0.0028Lux(黑白模式)；0Lux(补光灯开启) 可见光增益控制 自动/手动 可见光降噪 2D 降噪/3D 降噪 信噪比 ≥55dB 白平衡 自动/室内/室外/跟踪/手动/自然光/路灯 电子快门 1s～1/30000s（可手动或自动调节） 背光补偿 支持 宽动态 DWDR 强光抑制 支持 日夜转换 ICR 自动切换 光圈控制 固定光圈 可见光图像翻转 正常（0°）、走廊模式（90°/270°）、倒影（180°） 曝光补偿 支持 可见光聚焦模式 定焦 可见光镜头焦距 4mm 可见光视场角 水平：85°；垂直：44°；对角：99° 可见光近摄距 1m 可见光镜头光圈 F1.6 补光类型 红外 补光灯控制 自动/手动 最大补光距离 25m 工作温度：–30℃～+60℃； 工作湿度：≤95%； 防护等级：IP67； 安装方式：顶装/吊装/壁装； 防腐蚀等级：普通防护 | 台 | 23 |
| 47 |  |  | 数智用电 监测设备 | 220V，2P，C63A，带漏电检测 | 台 | 19 |
| 48 |  |  | 宽带网络 | 原9个点位统一接到消控室做汇聚 采用专线500M | 套 | 1 |
| 49 |  |  | 实施 | 管路敷设、人工、辅材 | 套 | 23 |
| 50 | 区级平台 对接（未来 社区必建） | 集中对接系统 |  | 集中对接系统： - 内存：配置2条16GB DDR4 2666 REG内存； 配置4根内存 插槽,最大可扩展至256B内存，支持Non ECC UDIMM/ECC UDIMM/RDIMM。 - 硬盘：配置2块2T 3.5吋 6GbSATA热插拔硬盘； 最大支持 4块3.5吋/2.5吋SSD/SAS/SATA硬盘。 - 机械盘需写明转速、接口、传输速率：7200转，SATA接口， 6Gb/s - RAID控制器：LSI SAS3008 SAS卡/无缓存6、智能物联综合 管理平台基础包，包括系统管理、视频管理、报警管理、门禁管理、可视对讲、车辆卡口、设备运维、停车管理8大业务系统。 综合管理平台： 1、系统管理； 支持基础资源（组织、设备、人、卡、车等信息）管理，提供事件中心、数据存储、电子地图、日志记录等基础功能； 支持平台运维，提供服务部署维护功能、支持模块化升级部署、系统资源使用情况监控等运维相关功能； 支持级联、分布式、集群，实现系统核心能力提升； 支持双机热备，提升系统灾备能力，保障系统的可靠性； 支持mysql数据库、云数据库，统一云、标准云、智微云，满足图片、视频、结构化数据的按需求存储； 支持标准开放平台，提供rest ful 等多维度接口，显示数据互联互通； 支持光栅、矢量、3D 三种类型，不同厂家的地图； 支持自定义定制，如：皮肤切换，设备校时，表单自定义； 支持按照用户配置的权限过滤展示组织设备树、部门人员树、数据查询； 2、视频管理； 支持实时视频、录像回放、录像下载、电视墙、雷球联动，热成像； 支持与车载单兵等移动设备的对接，提供车载单兵设备GPS信息接收服务； 支持手机移动客户端进行实时视频监控，音频播放，本地截图，本地录像，云台控制，远程视频回放； 3、报警管理； 支持报警主机接入及布撤防； 4、门禁管理； 支持门禁设备管理； 支持门禁控制，包括：门通道控制、门组分配、首卡开门、多卡开门、多门互锁、反潜回、开门计划、远程验证、常开常闭； 支持门禁控制授权及复核，支持门禁管理任务查询； 支持门禁系统集群，分布式方式提升接入能力； 5、可视对讲； 支持设备管理、权限分组、呼叫分组、监控权限分组、信息发布分组； 支持卡片、人脸等授权及复核； 支持呼叫通话、信息发布、开门记录查询； 支持同时最大100路对讲； 6、园区卡口； 支持道路监控、过车记录、布控记录、违章信息、区间测试； 支持布控报警及相关记录信息查询； 7、设备运维； 资源监控模块：最大支持对十万点位运维，支持对前端点位、物联设备、动环主机、服务器、服务进行统一纳管监控运，绘制服务拓扑； 报警管理模块：最大支持存储一年报警数据，支持对所纳管资源配置报警策略，并将产生的报警消息进行统一汇聚和展示，支持对报警进行确认处理，联动工单，推送报警消息、短信及邮件； 自动化巡检模块：支持对前端视频点位的视频质量及录像巡检、服务器及服务的资源占用巡检、网络环境巡检； 可视化报表模块：支持故障工单统计和报警统计； 运维工具箱模块：提供巡检平台，支持上传可执行文件生成巡检记录和手动执行记录； 8、停车管理； 支持出入口管理、场区管理、地图管理、收费规则管理、用户布控设置、场内超速报警； 支持配套云睿实现在线支付和无人值守； 单台系统支持出入口设备最大50进50出； | 台 | 1 |
| 51 |  | VPN汇聚链路 |  | 100M，12个月 | 条 | 6 |
| 52 |  | 互联网宽带 |  | 200M，12个月 | 条 | 1 |
| 53 | 保障桥社 区党群中 心信息覆 盖系统（街 道需求） | 信号覆盖系统 |  | 5dB耦合器（高品）1个；6dB耦合器（高品）1个；7dB耦合器 （高品）1个；10dB耦合器（高品）；二功分器（高品）；全向 吸顶天线（单极化）；1/2英寸阻燃馈线；1/2"馈线头子；1/2转 接头；室内吸顶天线支架；施工费用（含勘察设计、监理、审计 费等） | 个 | 1 |
| 54 | 施工、集成、维护 |  |  | 施工、集成、维护 | 套 | 1 |

2、软件采购清单：

| 序号 | 一级功能 | 二级功能 | 建设类型 | 功能说明 | 单位 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一、对接与集成 |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 对接与集成 | 镇街端页 面集成 | 集成 | 镇街端pc端复用功能板块集成，用户体系集 成、用户权限集成等。 | 套 | 1 |
| 2 |  | 小程序对 接 | 集成 | 复用南苑2049未来社区小程序，复用功能板 块集成，街道级平台集成，用户体系集成、用 户权限集成等。 | 套 | 1 |
| 3 |  | 数据底座 | 集成 | 社区基础数据、业务数据等数据库管理，系统 部署，数据治理等。 | 套 | 1 |
| 4 |  | 镇街级/省 级应用下 发对接 | 集成 | 镇街级标准配应用配置邻里公约配置 | 套 | 1 |
| 5 |  |  | 集成 | 镇街级标准配应用社交圈子配置 | 套 | 1 |
| 6 |  |  | 集成 | 镇街级标准配应用闲物置换配置 | 套 | 1 |
| 7 |  |  | 集成 | 镇街级标准配应用邻里活动配置 | 套 | 1 |
| 8 |  |  | 集成 | 镇街级标准配应用邻里积分配置，及多商户权 限改造 | 套 | 1 |
| 9 |  |  | 集成 | 镇街级标准配应用政策推送配置 | 套 | 1 |
| 10 |  |  | 集成 | 镇街级标准配应用双创空间配置 | 套 | 1 |
| 11 |  |  | 集成 | 镇街级标准配应用掌上公交配置 | 套 | 1 |
| 12 |  |  | 集成 | 镇街级标准配应用社区达人配置 | 套 | 1 |
| 13 |  |  | 集成 | 镇街级标准配应用文化学堂配置 | 套 | 1 |
| 14 |  |  | 集成 | 镇街级标准配应用物业服务配置 | 套 | 1 |
| 15 |  |  | 集成 | 镇街级标准配应用报事报修配置 | 套 | 1 |
| 16 |  |  | 集成 | 镇街级标准配应用生活服务圈配置 | 套 | 1 |
| 17 |  |  | 自研 | 支持后端上架线下空间场馆，居民可用积分进 行场馆预约，预约成功后，形成相关场馆二维 码 | 套 | 1 |
| 18 |  |  | 集成 | 集成对接门禁数据，用户可通过场馆二维码实 现入馆 | 套 | 1 |
| 19 |  |  | 集成 | 数字社会居民用户端透出，如省级浙里康养、 浙有善育、浙学通、浙里急救、浙里文化圈， 不少于10个 | 套 | 1 |
| 二、特色应用 |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 银泰核销 | / | 自研 | 为银泰购物中心提供积分核销账号，社区居民在兑换银泰福券后可形成相关核销码，银泰购物中心后续可通过核销账号完成积分核销，并在后台形成相关台账。 | 套 | 1 |
| 2 | 透明托管 | 监控查看 | 自研 | 统一接入成长驿站的监控视频，提供小程序在线监控查看服务。（确认可到达） | 套 | 1 |
| 3 | 平安宣教 | 在线学习 | 自研 | 后台以文字、图片、视频等形式发布，线上移动端为广大民众在提供对应的安全知识，体验安全文化，深入了解如何防范、应对事故等基本常识，学习完成后可获得相应积分。 | 套 | 1 |
| 4 |  | 宣教培训 | 自研 | 针对不定期开展的宣教培训活动，借助数字化平台进行组织、发布、参与，活动参与后，获得相应积分 | 套 | 1 |
| 5 | 阳光议事桥 | / | 自研 | 管理部门可以针对居委会相关议事结果及意见进行数字化展示，社区居民阅读完成后，可以获得相应积分，有效提升居民的归属感和参与感 | 套 | 1 |
| 6 | 驾驶舱 | 数据定制 | 集成 | 接入3D地图，按照一期镇街驾驶舱框架，接入二期应用，并根据重点数据进行数据上图 | 套 | 1 |
| 7 | 健康档案 | 数据对接 | 集成 | 对接原既有健康一体机数据，如身高、体重、BMI、血压、脉率等数据，实现健康数据实时归集，并在小程序端显示居民个人信息档案 | 套 | 1 |
| 8 | 皮肤设计 | 皮肤设计 | 自研 | 根据保障桥社区主题特色，定制小程序皮肤界面 | 套 | 1 |
| 9 | 联运垃圾分类 | 联运垃圾分类 | 集成 | 对接联运垃圾分类，实现驾驶舱数据动态展示 | 套 | 1 |
| 10 | 旧衣回收 | 旧衣回收 | 集成 | 对接旧衣回收小程序，实现页面跳转 | 套 | 1 |
| 三、第三方定制及对接 |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 第三方对接 | 硬件对接 | 集成 | 与社区物联网硬件平台对接（如门禁、监控、人客流相机等），获取相关物联感知数据 | 套 | 1 |
| 2 |  | 省平台贯通 | 集成 | 省浙里未来社区平台贯通对接 | 套 | 1 |

三、售后服务要求

1、本项目要求所有硬件设备3年质保，软件服务期3年。

2、监控视频存储不得少于30天。

3、技术支持要求：质保期内出现问题，0.5小时内响应，2小时内到达现场，4小时内解决问题，现场解决不了的问题采取：乙方在48小时内未能解决问题的，甲方有权请第三方解决问题，所产生的费用由供应商承担。

●四、培训要求

安装调试后，对设备使用人员进行现场实地培训，直至会熟练使用。

五、工期要求

签订合同后30天内完成所有设备的安装和调试。

●六、项目款项支付

1、履约保证金：供应商须在合同签订后【7】个工作日内向甲方支付履约保证金，履约保证金为中标价的1%。

2、项目款项支付：合同签订后支付合同总价50%的预付款，项目安装调试完成，经初验后支付合同总价的20%，终验通过后支付合同总价的25%，服务期满后支付合同总价的5%并退还履约保证金。

七、项目实施要求

1、供应商所供产品不会侵犯任何第三方知识产权；

2、本次项目软件定制开发部分的知识产权归采购人所有。

3、本项目软硬件运行环境可运行于符合信创要求的标准环境，在芯片、操作系统等各个层面都能满足国产化适配，实现国产化终端业务访问的需求。履约期内，供应商应当完全履行义务，无条件配合采购人做软件国产化的适应性改版，需提供一切能够保障系统顺利运行的设施设备及人力服务等支持，并确保维保期内无其他任何费用。

4、网络和数据安全责任
（1）供应商应严格遵守网络安全和保密相关法律、法规和规章制度，履行网络安全

和保密义务，自愿接受网络安全和保密审查。

（2）供应商须与采购人签订涉及网络、数据安全相关的服务保密协议，项目组成员须签署安全服务承诺书。

（3）供应商应制定并落实网络和数据安全管理制度，根据国家有关标准的要求，落实必要的管理和技术措施，能够防止数据的泄漏、损毁、丢失、篡改。

（4） 供应商应按照合同约定的特定目的使用相关资产和数据，不得违规记录、存储、复制提供服务过程中触及的数据，不得将项目涉及的材料（代码）提供给第三方、发布到互联网或用于任何其他目的。

（5）供应商应定期对参与本项目人员开展网络和数据安全知识、职业道德、保密和法律法规等方面培训，强化警示教育，不断增强参与本项目人员的职业操守和法律观念

5、项目质量

（1）中标单位保证按ISO9000系列标准或相应的质量管理和质量保证体系，对项目实施、调试、检测等各个环节进行严格的质量和质量控制。

（2）中标单位提供产品和服务符合国家相关安全规定及《浙江省信息技术服务外包安全管理规范》要求。

（3）中标单位须严格按设计方案和国家现行项目实施验收规范有关规定，精心组织实施、记录、检测。

（4）项目的质量、技术标准如在招标文件和投标文件中无相应说明，则按中华人民共和国有关部门颁布的最新的国家或专业（部）标准或相应的国际标准执行。没有国家或专业（部）标准的，按企业标准执行。

（5）项目竣工验收：应按设计方案、技术交底、会审纪要、设计变更通知单、国家和（部）颁发的有关规范和质量检验评定标准、相关的国际标准为依据，并有相关专业测试单位出具相应的测验结论报告。

（6）项目实施过程中应严格做好安全防范措施，如中标单位项目实施人员在实施中违反操作规定造成人员伤亡事故或实施现场防范措施设置不明造成人员伤害事故，一切责任均由中标单位负责。

（5）甲方根据乙方提供的服务情况进行考核，对于不满足服务要求的需扣除考核服务费，考核服务费上限金额（以下称：考核服务费）为合同总价的5%。考核分安全和服务两部分进行，原则上关于安全部分不超过考核服务费的40%，服务部分不超过考核服务费的60%，该内容以合同条款为准。

安全部分：

1）受到国家级安全问题通报的，出现1次，每次扣考核服务费的20%,每次金额不超过10万。

2）受到省级安全问题通报的，出现1次，每次扣除考核服务费的10%,每次金额不超过5万。

3）受到市级安全问题通报的，出现1次，每次扣除考核服务费的5%,每次金额不超过2.5万。

每次通报后，乙方需及时解决并递交书面整改报告，当年服务期内累计超过2次的，甲方有权扣除乙方安全部分考核服务费，总计考核服务费的40%。

服务部分：

1）同类故障重复出现，故障排查不仔细，修复不彻底。出现1次，每次扣除考核服务费的5%。

2）涉及服务被社会媒体曝光、收到多方投诉情况，出现1次，每次扣除考核服务费的10%。

3）根据招标文件或合同约定需在规定时间内提交的文档资料、工作台账、领导交办的文档资料等，乙方应按时完成。如未完成的，出现1次，每次扣除考核服务费的10%。

4）未经甲方书面授权擅自将服务系统的操作管理权限、账号、视频影像资料、数据及分析应用成果、电脑截图或照片等泄露外传。出现1次，每次扣除考核服务费的20%。

服务部分当年服务期内累计扣款超过5次的，甲方有权扣除乙方服务部分考核服务费，总计考核服务费的60%。

：

- 合同样本

- （仅供参考）

一、服务内容

二、合同金额

本合同金额为（大写）：___________________________元（￥_________元）人民币。

三、技术资料

1.乙方应按采购文件规定的时间向甲方提供的有关资料。

2.没有甲方事先书面同意，乙方不得将由甲方提供的计划或资料提供给与履行本合同无关的任何其他人。即使向履行本合同有关的人员提供，也应注意保密并限于履行合同的必需范围。

四、知识产权

乙方应保证所提供的任何一部分均不会侵犯任何第三方的知识产权。

五、履约保证金

乙方交纳人民币元(成交金额的   %)作为本合同的履约保证金,在本次维护结束后  天内退还(不计息)。

六、转包或分包

1.本合同范围的服务，应由乙方直接供应，不得转让他人供应；

2.除非得到甲方的书面同意，乙方不得将本合同范围的服务全部或部分分包给他人供应；

3.如有转让和未经甲方同意的分包行为，甲方有权解除合同，没收履约保证金并追究乙方的违约责任。

七、质保期和质保金

1.服务质量保证期  /  年。（自验收合格之日起计）

2.服务质量保证金  /  元。

八、合同履行时间、履行方式、履行地点及执行依据

1.履行时间：截至       年  月   日

2.履行方式：

3.履行地点：

九、款项支付

十、税费

本合同执行中相关的一切税费均由乙方负担。

十一、质量保证及后续服务

1．乙方应按采购文件规定向甲方提供服务。

2．乙方提供的服务成果在服务质量保证期内发生故障，乙方应负责免费提供后续服务。对达不到要求者，根据实际情况，经双方协商，可按以下办法处理：

⑴重做：由乙方承担所发生的全部费用。

⑵贬值处理：由甲乙双方合议定价。

⑶解除合同。

3. 如在使用过程中发生问题，乙方在接到甲方通知后在小时内到达现场处理。

4．在服务质量保证期内，乙方应对出现的质量及安全问题负责处理解决并承担一切费用。

十二、违约责任

1．甲方无正当理由拒绝接受服务的，甲方向乙方支付本合同总额的百分之五作为违约金。

2.甲方无故逾期验收和办理款项支付手续的,甲方应按逾期付款总额每日万分之五向乙方支付违约金。

3.乙方未能如期提供服务的，每日向甲方支付本合同总额的千分之六作为违约金，履约保证金扣完为止。乙方超过约定日期10个工作日仍不能提供服务的，甲方可解除本合同。乙方因未能如期提供服务或因其他违约行为导致甲方解除合同的，乙方应向甲方支付本合同总额的百分之五的违约金，如造成甲方损失超过违 约金的，超出部分由乙方继续承担赔偿责任。

十三、不可抗力事件处理

1.在合同有效期内，任何一方因不可抗力事件导致不能履行合同，则合同履行期可延长，其延长期与不可抗力影响期相同。

2.不可抗力事件发生后，应立即通知对方，并寄送有关权威机构出具的证明。

3.不可抗力事件延续   天以上，双方应通过友好协商，确定是否继续履行合同。

十四、诉讼

双方在执行合同中所发生的一切争议，应通过协商解决。如协商不成，可向甲方所在地法院起诉。

十五、合同生效

1、合同经双方法定代表人或授权代表签字、加盖单位公章后生效。

2、合同执行中涉及采购资金和采购内容修改或补充的，须经审批，并签书面补充协议，方可作为主合同不可分割的一部分。

3、本合同未尽事宜，遵照《中华人民共和国民法典》有关条文执行。

4、本合同正本一式两份，具有同等法律效力，甲乙双方各执一份；副本肆份，甲乙双方各执二份。

甲方（盖章）：                          乙方（盖章）：

法定代表人：                           法定代表人：

或授权代表（签字）：                  或授权代表（签字）：

地址：                                 地址：

邮编：                                 邮编：

电话：                                 电话：

传真：                                 传真：

开户银行：                             开户银行：

帐号：                                 帐号：

签约时间：      年    月   日

签约地点：

注：此仅为合同书样本，中标单位需根据实际情况和采购人签订相应的合同！

第五部分 投标文件格式

一、开 标 一 览 表

项目编号：       标项：

| 本项目投标总报价 | 大写：人民币 元整 小写：￥ |
| --- | --- |

备注：

1、大写总价与小写总价不一致，以大写总价为准。

投标人（公章）：

法定代表人或授权代表（签字）：

日期：20  年  月   日

二、分项报价表

项目编号：     标项：

| 序号 | 品名 |  | 品牌、型号、规格等 | 单位 | 数量 | 单价 | 金额 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 安装调试费、税收及其它费用 |  |  |  |  |  |  |  |
| 合计： |  | 大写：人民币 元整 |  |  |  |  |  |
|  |  | 小写：￥ |  |  |  |  |  |

备注：

1、针对本项目的采购清单一一对应填写，“品名”、“数量”与采购清单不一致或有缺项的，视作无效。

2、分项报价表中合计总价应与开标一览表中的相应报价相一致，不一致时，以开标一览表报价为准。

3、此表在不改变格式内容时，可自行制作。

投标人（公章）：

法定代表人或授权代表（签字）：

日期：20  年  月   日

三、评分对应表

项目编号：      标项：

| 序号 | 评审内容 | 评分标准 | 页码 |
| --- | --- | --- | --- |
| 一 | 技术分 |  |  |
| 1 |  |  | 详见技术文件第几页 |
| 2 |  |  | …… |
| …… |  |  |  |
| 二 | 商务分 |  |  |
|  |  |  | 详见商务文件第几页 |
|  |  |  | …… |

注：评分对应表主要用于作为专家评分的一个参考及查阅依据。

四、所投产品具体配置表

项目编号：     标项：

| 序号 | 产品名称 | 数量 | 品牌 | 规格型号 | 性能及指标 | 产地 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |  | … |

备注：

1、主要产品的规格型号、性能指标等内容。可附投标产品介绍图文资料。

投标人（公章）：

法定代表人或授权代表（签字）：

日期：20  年  月   日

五、技术偏离表

项目编号：      标项：

| 序号 | 内 容 | 招标文件 规范要求 | 投标文件 对应规范 | 偏离情况 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

备注：投标人应根据投标设备的性能指标、对照招标文件要求在“偏离情况”栏注明“正偏离”、“负偏离”或“无偏离”。

投标人（公章）：

法定代表人或授权代表（签字）：

日期：20  年  月   日

六、采购需求实质性内容响应表

项目编号：

| 序号 | 实质性条款 | 招标文件要求 | 投标承诺或说明 | 满足情况 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |
| 6 |  |  |  |  |
| 7 |  |  |  |  |
| 8 |  |  |  |  |

填表说明：

1、“实质性内容”详见“第三部分 采购需求”带“●”条款，本表中所列条款仅供参考；

2、投标人应根据投标承诺或说明，对照招标文件要求在“满足情况”栏注明“满足”或“不满足”；

3、本项目“第三部分 采购需求”中所有带“●”条款，投标人必须作出实质性响应，如有任意一条未响应或不满足，将被视为无效。

投标人（公章）：

法定代表人或授权代表（签字）：

日期：20  年  月  日

七、距采购人最近或者能为本项目提供最优服务的网点情况表

项目编号：

| 服务网点名称 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 地址 |  |  |  |  |  |
| 注册资本金 |  | 其中：投标人出资比例 |  |  |  |
| 员工总人数 |  | 其中：技术人员数 |  |  |  |
| 经营期限 |  |  |  |  |  |
| 售后服务协议 |  |  |  |  |  |
| 售后服务内容 |  |  |  |  |  |
| 工作业绩 |  |  |  |  |  |
| 服务承诺 |  |  |  |  |  |
| 业务咨询电话 |  |  | 传 真 |  |  |
| 负责人 |  |  | 联系电话 |  |  |

投标人（公章）：

法定代表人或授权代表（签字）：

日期：20  年  月   日

八、投标响应函

杭州临平大数据经营有限公司：

(投标人全称)授权                (全权代表姓名)          (职务、职称)为全权代表，参加贵方组织            项目（项目编号：         ）采购的有关活动，并对此项目进行投标。全部投标文件，包括报价文件正本一份、副本四份，商务/技术文件正本一份、副本四份，以及其他要求投标人提交的全部文件。

据此函，签字代表宣布同意如下：

1、我方承诺已经具备以下条件：

（一）具有独立承担民事责任的能力；

（二）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

（三）具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；

（四）有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

（五）未被“信用中国”（www.creditchina.gov.cn）列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、采购严重违法失信行为记录名单；

（六）投标人具有完善的售后服务体系，能为招标人提供良好的售后服务和技术培训。

（七）法律、行政法规规定的其他条件。

2、本投标有效期自投标文件合格递交之日起60日。

3、如我方中标，本投标文件至本项目合同履行完毕止均保持有效，我方将按招标文件及采购法律、法规的规定履行合同责任和义务。

5、我方完全理解贵方不一定要接受最低价的投标。

6、我方同意按照贵方要求提供与投标有关的一切数据或资料，配合招标采购单位进行评标、验收等与本次采购相关工作。

7、我方在投标之前已经与贵方进行了充分的沟通，完全理解并接受招标文件的各项规定和要求，对招标文件的合理性、合法性不再有异议。并保证遵守采购文件中的有关规定。

8、我方已详细审查全部招标文件，包括更正通知（如有的话）以及全部参考资料和有关附件，已经了解我方对于招标文件、采购过程、采购结果有依法进行询问、质疑、投诉的权利及相关渠道和要求。

9、我方向贵方提交的所有投标文件、资料都是准确的和真实的。

10、我方将严格遵守相关规定：对投标人有围标、串标、提供虚假信息谋取中标等行为的（中标无效）及不按招标文件、投标承诺及合同要求供货的供应商，将依据相关法律法规的规定，列入不良行为记录名单，三年内不得参与集团小额公共资源交易市场竞争交易，并按有关规定严肃追究相关人员的责任，构成犯罪的移送司法机关依法处理。

法定代表人或授权代表（签字）：

投标人（公章）:

联系人：                                邮政编码：

联系地址：

联系电话:                 传真号码：

日    期：        年  	月 		日

九、授权委托书

杭州临平大数据经营有限公司：

兹委派我公司                先生/女士（其在本公司的职务是：        ，联系电话：         ，手机：           ，传真：           ，身份证号：                ）代表我公司全权处理                   项目（项目编号：    ）的一切事项，若中标则全权代表本公司签订合同，并负责处理合同履行等事宜。

在撤销授权的书面通知以前，本授权书一直有效。授权代表在授权书有效期内签署的所有文件不因授权的撤销而失效。

授权代表无转委托权，特此委托。

特此告知。

法定代表人（签字）：                     授权代表（签字）：

职务：                                  职务：

身份证号码：                            身份证号码：

投标人（公章）：

授权委托日期：20  年  月   日

十、类似项目实施业绩一览表

| 项目名称 | 项目 类型 | 简要描述 | 项目金额 （万元） | 合同签订时间 | 项目单位 联系人及电话 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

备注：以合同签订时间为准，提供项目合同（若项目合同无法体现工程内容，须同时提供采购人证明）。

投标人（公章）：

法定代表人或授权代表（签字）：

日期：20  年  月   日

十一、投标文件外层包装封面（格式供参考）

1、报价文件外层包装封面

报价文件（标项       ）

(唱标时启封)

项目名称：

项目编号：

投标人名称（盖章）：

在    年    月     日     时     分之前不得启封

2、商务/技术文件外层包装封面

商务/技术文件（标项       ）

(开标时启封)

项目名称：

项目编号：

投标人名称（盖章）：

在    年    月     日     时     分之前不得启封

十二、投标文件封面（格式供参考）

1、报价文件封面

正本/副本

报价文件（标项       ）

项目名称：

项目编号：

投标人名称（盖章）：

法定代表人或授权代表签字：

2、商务/技术文件封面

正本/副本

商务/技术文件（标项       ）

项目名称：

项目编号：

投标人名称（盖章）：

法定代表人或授权代表签字：