绍兴市上虞区排水管理有限公司所属车辆保险采购项目（两年度）

招标文件

招标编号：浙同采招2024（102 ）

采购方式：公开招标

采   购   人：绍兴市上虞区排水管理有限公司

采购代理机构：浙江同济工程管理有限公司

目  录

第一部分 招标公告	1

第二部分 投标须知	5

一、总则	8

二、招标文件	8

三、投标文件的编制	10

四、投标文件的递交	13

五、开标	14

六、资格审查	14

七、评标	15

八、定 标	19

九、合同签订及其他	20

十、质疑与投诉	21

第三部分 评标办法及评分标准	23

第四部分 采购需求	27

第五部分 采购合同	54

第六部分 应提交的有关格式范例	60

- 第一部分 招标公告

浙江同济工程管理有限公司关于绍兴市上虞区排水管理有限公司所属车辆保险采购项目（两年度）的非政府采购公开招标公告

公告日期：2024年9月18日

根据《中华人民共和国企业国有资产法》、《中华人民共和国招标投标法》等有关规定，浙江同济工程管理有限公司 受 绍兴市上虞区排水管理有限公司 委托，现就 绍兴市上虞区排水管理有限公司所属车辆保险采购项目（两年度） 进行公开招标，欢迎国内合格的供应商前来投标。

一、招标项目编号：浙同采招2024（102）

二、采购组织类型： 国企采购

三、招标项目概况:

| 序号 | 项目名称 | 数量 | 单位 | 最高限价 | 简要规格描述或标项基本概况介绍 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 绍兴市上虞区排水管理有限公司所属车辆保险采购项目（两年度） | 2 | 年 | 机动车商业险保费系数最高为0.8，预算大概为10万/年（具体金额以实际保费为准） | 车辆交通事故责任强制保险、车辆损失险、第三者责任险、车上人员险（司机、乘客险根据保险公司情况自拟，在投标增值服务条款里体现）、不计免赔险等采购 |  |

四、投标供应商资格要求:

1、符合《虞国资委〔2021〕42 号》第十八条

（1）具有独立承担民事责任能力；

（2）具有良好的商业信誉；

（3）具有履行合同所必需的设备和专业技术、售后保障等能力；

（4）有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

（5）参加采购活动前三年内，没有重大违法记录、严重失信行为和行贿记录；

（6）法律、行政法规规定的其他条件。

- 2、特定资格条件：经中国保险监督管理委员会批准，具有开展机动车辆保险业务资格的保险公司或其分支机构；

- 3、不允许联合体投标；

- 4、本次招标采用资格后审的审查方式，由采购人负责审查。

五、投标获取采购文件

- 获取采购文件时间:2024年  月  日上午9:30之前获取。

- 获取采购文件方式：供应商登陆乐采云平台https://www.lecaiyu.com/，在线申请获取采购文件（进入“项目采购”应用，在获取采购文件菜单中选择项目，申请获取采购文件）。

- 提示：

- 将拒绝接受未获取采购文件供应商的投标文件。

- 招标文件及更正补充公告请自行登录浙江政府采购网或绍兴市上虞区公共资源交易中心网站，在采购公告页面中下载。

六、投标与开标注意事项：

- 本项目实行网上投标，采用电子投标文件，若供应商参与投标，自行承担投标一切费用。

- 标前准备：各供应商应在开标前应确保成为浙江省政府采购网正式注册入库供应商，并完成CA数字证书办理。因未注册入库、未办理CA数字证书等原因造成无法投标或投标失败等后果由供应商自行承担。

供应商将乐采云电子交易客户端下载、安装完成后，可通过账号密码或CA登录客户端进行投标文件制作。在使用乐采云投标客户端时，建议使用WIN7及以上操作系统。

注：供应商先要申领CA，取得CA后需要在乐采云平台进行绑定，CA相关操作可参考《CA管理学习专题》。完成CA数字证书办理在资料齐全的情况下预计7个工作日左右，建议供应商获取招标文件后立即办理。

《CA管理学习专题》：

https://edu.zcygov.cn/luban/ca?utm=web-government-front.380aac0a.0.0.fc2b6aa0b6e211ebbdb0dd007730dd44

《CA驱动和申领流程》:

http://zfcg.czt.zj.gov.cn/bidClientTemplate/2019-05-27/12945.html

- 投标文件制作：

- 应按照本项目招标文件和乐采云平台的要求编制、加密并递交投标文件。供应商在使用系统进行投标的过程中遇到涉及平台使用的任何问题，可致电乐采云平台技术支持热线咨询，联系方式：95763。

- 投标人通过“乐采云”平台电子投标工具制作投标文件。

《电子投标工具》：

http://zfcg.czt.zj.gov.cn/bidClientTemplate/2019-09-24/12975.html

《供应商-国企采购项目电子交易操作指南》：(需登录账号后查看)

https://service.zcygov.cn/#/knowledges/tree?tag=AG1DtGwBFdiHxlNdhY0r

4.供应商在法定质疑期内应一次性提出针对同一采购程序环节的质疑。否则质疑将不予受理。

5.投标人可指派授权代表递交备份文件，授权代表递交备份文件需携带法定代表人授权书原件，于投标截止时间前到达开标地点递交。

6.特别提醒

- 单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的采购活动。

- 除单一来源采购项目外，为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参加该采购项目的其他采购活动。

七、投标截止时间及要求： 2024 年 10 月  9  日  09 时  30 分整之前将电子投标文件上传到“乐采云”平台。

八、开标时间及地点： 2024 年 10 月  9  日  09 时  30 分整在浙江同济工程管理有限公司开标室开标。

开标时间后30分钟内（当日 10 : 00 前）供应商可以登录“乐采云”平台，用“项目采购-开标评标”功能进行解密投标文件。若供应商在规定时间内（当日 10 : 00 前）解密失败，则由采购代理机构工作人员上传投标人提供的备份文件。备份文件（后缀名为.bfbs）须存储在U盘中，与上传的电子投标文件一致，用信封进行密封并盖章，由授权代表在投标截止时间前递交至开标地点。若电子投标文件正常解锁，则U盘退还给供应商；若解锁失败，则由采购代理机构将U盘中的备份文件上传，该U盘将由采购代理机构保存。

本次开标（不）提供现场视频。

九、投标保证金：无

十、公告期限：5个工作日

十一、联系方式：

1、采购代理机构名称：浙江同济工程管理有限公司

联系人：赵敏铭

联系电话：18457592723

地址：绍兴市上虞区五洲大厦6楼

2.采购人名称：绍兴市上虞区排水管理有限公司

联系人：经先生

联系电话：13758566685

地址：绍兴市上虞区龙虎山路21号

3.主管部门名称：绍兴市上虞区水务集团有限公司

主管部门联系人：贾先生

联系电话：0575-82530505

- 第二部分 投标须知

前附表

| 序号 | 项目 | 内容 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 项目名称 | 绍兴市上虞区排水管理有限公司所属车辆保险采购项目（两年度） |
| 2 | 项目实施时间 | 自合同签订之日起2年 |
| 3 | 最高限价 | 机动车商业险保费系数最高为0.8。 |
| 4 | 资格审查方式 | 资格审查是指开标后，采购人或采购代理机构将依据法律法规和招标文件的规定对投标人的资格进行审查。 |
| 5 | 踏勘现场 | 本项目不组织现场踏勘 |
| 6 | 询问 | 供应商对国企采购活动事项有疑问的，可以向采购机构提出询问，采购人或者招标代理机构应当在3个工作日内对供应商依法提出的询问作出答复，但答复的内容不得涉及商业秘密。 |
| 7 | 招标文件的澄清与修改 | 招标采购单位可以对已发出的招标文件进行必要澄清或者修改，澄清或者修改的内容可能影响投标文件编制的，应当在招标文件要求提交投标文件截止时间十五日前，在招标公告发布的媒体上发布更正公告，该澄清或者修改的内容为招标文件的组成部分。本项目招标文件和补充（答疑、澄清）、修改文件等请自行登录浙江政府采购网或绍兴市上虞区公共资源交易中心网站查看。 |
| 8 | 投标文件组成 | 投标人向采购人递交的投标文件由资格文件、技术文件、商务文件、报价文件四部分组成。 |
| 9 | 评标办法 | 综合评分法 |
| 10 | 投标文件递交地址及截止时间 | 详见招标公告 |
| 11 | 开标时间、地点 | 开标时间：详见招标公告 开标地点：详见招标公告 |
| 12 | 投标有效期 | 投标有效期为从提交投标文件的截止之日起90天。投标人的投标文件中承诺的投标有效期少于招标文件中载明的投标有效期的，投标无效。 |
| 13 | 投标保证金 | 无 |
| 14 | 履约保证金 | 中标人在收到中标通知书后，需向采购人提供1万的履约保证金，在中标人与采购人签订合同前递交。（投标人应当以支票、汇票、本票或者金融机构、保险公司、担保机构出具的保函等非现金形式提交） 履约保证金在全部保单到期后无息退还。 |
| 15 | 采购及中标公告发布媒体 | 浙江省政府采购网、绍兴市上虞区公共资源交易中心网站 |
| 16 | 质疑 | 按照《上虞区区属国有企业货物和服务采购管理办法》第四十九条的规定： 供应商认为采购文件、采购过程、中标或者成交结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或者应知其权 益受到损害之日起 7 个工作日内，以书面形式向采购代理机构、采购人提出质疑，采购代理机构、采购人应在 7 个工作日内做好答复工作，但答复内容不得涉及商业秘密。 《上虞区区属国有企业货物和服务采购管理办法》第四十九条规定的供应商应知其权益受到损害之日，是指： （一）对可以质疑的采购文件提出质疑的，为收到采购文件之日或者采购文件公告期限届满之日（公告期限届满后获取采购文件的，以公告期限届满之日为准）； （二）对采购过程提出质疑的，为各采购程序环节结束之日； （三）对中标或者成交结果提出质疑的，为中标或者成交结果公告期限届满之日。 采购评审专家（评标委员会、采购小组）应当协助采购人或者采购代理机构答复供应商的询问和质疑。 |
| 17 | 投诉 | 按照《上虞区区属国有企业货物和服务采购管理办法》第五十条的规定： 质疑供应商对质疑的答复不满意，或者采购人或采购代理机构未在规定时间内答复的，可以在收到答复之日或者答复期满后 15 个工作日内依法向采购人主管部门投诉。采购人主管部门应当在 30 个工作日内调查并回应。投诉事项调查期间，采购人主管部门应当通知采购人暂停采购活动。 投诉人提交投诉件时，应当提供相关书面证据、依据和其他有关材料。 |
| 18 | 特别说明 | 投标人应无条件的、认真仔细的阅读本招标文件及其澄清答疑、修改答复的补充文件，严格按照招标文件及补充文件的规定和要求编制投标文件。在编制投标文件过程中，应严格遵循实事求是、诚信投标的原则，针对招标文件中的采购需求、合同条款等各项内容进行确认，如有偏离，应如实填写响应偏离表。 该项目中标公示期间，投标人不得通过非正当途径、更不得通过非正当手段获取法律法规规定评标委员会（包括其他相关人员）应当保密的相关内容。即便由此获得资料并作为向采购人或招标代理机构或监督管理部门提出异（质）疑或投诉或法院起诉的理由，均属于非法索取的依据。 招标文件中凡标注“★”的条款均为实质性要求，不响应的投标文件将作无效标处理。 |
| 19 | 招标代理服务费 | 采购代理服务费由成交供应商支付，按6000元包干计取。结算方式及时间为：在领取成交通知书前由成交供应商一次性向采购代理机构付清。 |
| 20 | 是否允许分包 | 本项目不允许分包 |
| 21 | 是否提供演示 | 本项目不需要提供演示。 |
| 22 | 投标人信用信息查询渠道及截止时点、信用信息查询记录和证据留存的具体方式、信用信息的使用规则 | 1、查询渠道：信用中国（网址：http://www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网(网址：http://www.ccgp.gov.cn）。 2、截止时点：开标后评标前。 3、信用信息查询记录和证据留存的具体方式：由采购组织机构在规定查询时间内打印信用信息查询记录并归入项目档案。 4、使用规则：对列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单及其他不符合《上虞区区属国有企业货物和服务采购管理办法》第十八条规定条件的供应商，将被拒绝其参与政府采购活动。 |
| 23 | 其他 | 本招标文件要求提供的身份证复印件皆需提供正反面，否则按不提供处理。 |

注：以上内容如有变化将另行通知。如通知其中某一内容发生变化，其余未提及的将不作变动。

- 一、总则

- 项目说明

- 项目说明见前附表所述。投标人一旦参与本次招标活动，即被视为接受了本招标文件的所有内容，如有任何异议，均已在法定时间内提出。

- 投标人须对所投方案、技术、服务等拥有合法的占有和处置权，并对涉及项目的所有内容可能侵权行为指控负责，保证不伤害采购人的利益。在法律范围内，如果出现文字、图片、商标和技术等侵权行为而造成的纠纷和产生的一切费用，采购人概不负责，由此给采购人造成损失的，供应商应承担相应后果，并负责赔偿。供应商为执行本项目合同而提供的技术资料等归采购人所有。

1.3本招标文件所称公章是指单位法定名称章或者冠以单位法定名称的电子公章。

1.4公开招标数额标准以上的采购项目，投标截止后投标人不足3家或者通过资格审查或符合性审查的投标人不足3家的，除采购任务取消情形外，按照以下方式处理：

- 招标文件存在不合理条款或者招标程序不符合规定的，采购人、采购代理机构改正后依法重新招标；

- 招标文件没有不合理条款、招标程序符合规定，需要采用其他采购方式采购的，采购人应当依法报财政部门批准。

- 采购方式

公开招标。

- 投标费用

投标人需自行承担涉及投标的一切费用（招标文件有其他相反规定除外）。

- 二、招标文件

- 招标文件的构成

- 招标文件包括下列文件及附件

- 第一部分 招标公告

- 第二部分 投标须知

- 第三部分 评标办法及评分标准

- 第四部分 采购需求

- 第五部分 采购合同的一般和特殊条款

- 第六部分 应提交的有关格式范例

- 投标人应认真审阅招标文件中所有的内容，包括编制和提交采购响应文件须知、评标办法及评分标准、项目技术规范和服务要求、采购合同的一般和特殊条款、应提交的有关格式范例等。

- 招标文件的解释

- 已获取招标文件的潜在投标人，若有问题需要澄清，应于投标截止时间前，以书面形式向采购代理机构提出，采购代理机构与采购人研究后，对认为有必要回答的问题，将通过招标公告发布网站通知所有招标文件收受人。

- 采购代理机构如对已发出的招标文件进行必要澄清或者修改的，将在发布招标公告的网站上发布更正公告，同时视情况延长投标截止时间和开标时间。该澄清或者修改的内容为招标文件的组成部分。

- 不论采购代理机构向投标人发送的资料文件，还是投标人提出的问题，均采用书面形式。

- 招标文件的修改、澄清

- 从招标文件发出至投标截止时间前，采购代理机构可能会以补充通知的方式修改招标文件。补充通知作为招标文件的组成部分，各潜在投标人应自行在公告发布网站查看。若有必要，采购代理机构将酌情延长递交投标文件的截止日期。

- 对投标文件中含义不明、表述不一致或有明显计算错误等内容，评标委员会将对投标人进行询标，并要求投标人作电子澄清（询标由专家在乐采云系统上发起询标函，投标人在澄清处在规定时间内进行答复）；投标人的电子澄清，应由法定代表人进行电子签章（也可由法定代表人或授权代表签字扫描后上传），作为投标文件的补充部分，但澄清的内容不得改变投标文件的实质性内容。

- 投标报价

本次报价应包含项目所需全部服务，不得缺漏，是履行合同的最终价格包括但不仅限于保费、人工费、规费、税费等其他为本项目实施所产生的费用。凡投标人在报价中未列明但又为本次采购所必备的项目或遗漏项目，采购人将一律视为已包括在合同价中，在合同执行中将不予考虑。

- 其它费用处理

招标文件未列明，而投标人认为必需的费用也需列入报价。

- 投标货币

投标文件中价格全部采用人民币报价。报价应是唯一的, 采购代理机构将不接受有选择的报价。

- 三、投标文件的编制

- 投标文件的语言

投标文件及投标人与采购有关的来往通知、函件和文件均应使用中文。

- 投标文件的组成

投标文件应当包括以下主要内容：资格文件、技术文件、商务文件、报价文件。

- 资格文件包括以下内容：

- 法定代表人授权书（格式见附件）；如法定代表人直接参加投标并对相应文件签字的（签字是指线下签字扫描后上传或者线上进行电子签章），只需提供其身份证复印件，否则则应提供授权代表身份证复印件；

- 营业执照（或事业法人登记证或其他工商等登记证明材料）复印件、税务登记证（或其他缴纳证明材料）复印件、社保登记证（或其他缴纳证明材料）复印件；实施“五证合一、一照一码”登记制度改革的，只需提供改革后取得的营业执照复印件；事业单位的，则提供有效的《事业单位法人证书》副本复印件并加盖单位公章；

金融、保险、通讯等特定行业的全国性企业所设立的区域性分支机构，以及个体工商户、个人独资企业、合伙企业，如果已经依法办理了工商、税务和社保登记手续，并且获得总公司（总机构）授权或能够提供房产权证或其他有效财产证明材料（在投标文件中提供相关材料），证明其具备实际承担责任的能力和法定的缔结合同能力，可以独立参加采购活动，由单位负责人签署相关文件材料；

- 具有履行合同所必需的产品和专业技术能力的承诺函；

- 投标人承诺函（格式见附件）；

- 经国家金融监督管理总局批准，具有开展机动车辆保险业务资格的保险公司或其分支机构的证明文件。

- 技术文件，本次招标需要投标人提供以下项所列的技术文件：

- 评分对应表（格式见附件，主要用于评委对应评分内容）

- 投标项目明细清单（格式见附件）；

- 技术响应及建议表（格式见附件）；

- 理赔服务方案；

- 服务小组；

- 服务设备；

- 增值服务；

- 质量措施；

- 赔偿范围；

- 赔偿承诺；

- 医疗跟踪服务；

- 额外药类理赔；

- 供应商认为需要的其他文件资料。

注：以上内容应与评标办法中内容具有一致性。

如果本项目涉及软件采购，还需提供相关完整配置方案（软件名称、品牌、规格型号、数量、主要技术参数等），提供主要投标产品的技术参数证明材料（如官网截图、产品彩页、技术说明等），明确表示该项指标所涉及的软件是标准配置还是选择配置。

投标人在投标文件中应对项目技术规范和服务要求中所提出各项要求进行答复、说明和解释。如果投标人在技术偏离表中注明无偏离，评标结束后、签订采购合同前又认为其实际产品与投标技术需求不一致的，视为投标人在投标有效期内对其投标文件进行了实质性修改，其投标将被追认为无效投标。采购代理机构将把这一情况报送采购监管部门。实质性指标、关键性指标和重要指标需提供证明材料，如技术偏离表中仅复制粘贴而未说明或提供证明材料的，其产生的影响直至被认定为未实质性响应的后果将由供应商自行承担。

- 商务文件，本次招标需要投标人提供以下项所列的商务文件：

- 评分对应表（格式见附件，主要用于评委对应评分内容）

- 投标人商务文件中商务分自评表（格式见附件）；

- 商务响应表（格式见附件）；

- 服务质量评级；

- 偿付能力；

- 服务评价；

- 供应商认为需要的其他文件资料。

- 报价文件包括以下内容：

- 投标函（格式见附件）；

- 开标一览表（格式见附件）。

- 投标有效期

- 投标文件未在投标截止时间前完成传输的或者未按时解密的，视为放弃投标；投标文件解密失败后未提供备份文件或者备份文件也出现异常情况无法进行评审的，亦视为放弃投标。

- 投标文件上传后，自投标截止日期起，在前附表所列的投标有效期内有效。

- 在原定投标有效期满之前，如果出现特殊情况，采购代理机构可以以书面形式通知投标人延长投标有效期。

- 投标保证金：

11.1　投标人的投标保证金要求具体详见投标须知前附表第十三条，否则采购人将不接受投标文件。

11.2　未中标人的投标保证金退还。

11.3　发生下列情况之一，投标人的投标保证金将不予返还并将投标人列入不良行为记录。

11.3.1　投标人在投标有效期内撤回投标的；

11.3.2　中标人或中标候选人放弃中标或中标候选人资格的；

11.3.3　擅自修改或拒绝接受已经确认的条款；

11.3.4　中标人未按规定与采购人签订合同；

11.3.5　未按规定提供履约保证金；

11.3.6　投标人采取提供虚假资料等不正当手段的；

11.3.7  投标人在投标过程中串通投标的。

- 投标文件的编制和签署

- 按招标文件9.1条、9.2条、9.3条、9.4条要求提供的各种文件，投标文件分为资格文件、技术文件、商务文件和报价文件四部分。

- 投标文件须按附件格式要求进行电子签章，投标人应写全称。（电子投标文件中所须加盖公章部分均应采用电子签章）

- 全套投标文件应无涂改和行间插字，除非这些删改是根据采购代理机构要求进行，或者是投标人造成的必须修改的错误。所修改处应由法定代表人或其授权代表签字盖章予以确认。

- 由于字迹模糊或表达不清引起的后果由投标人负责。

- 投标文件的形式

投标文件为电子投标文件，电子投标文件按“乐采云供应商项目采购-电子招投标操作指南”及本招标文件要求制作、加密传输。

- 四、投标文件的递交

- 投标截止期

- 投标文件必须在规定的投标截止时间前在乐采云系统内完成传输，以纸质、电报、电话、传真形式的投标概不接受。为应对投标文件解密失败等异常情况，投标人可指派授权代表在投标截止时间之前到达开标地点提交备份文件。

- 采购人因故推迟投标截止时间，将以公告形式通知。在这种情况下，采购人和投标人的权利和义务将受到新的截止时间的约束。

- 投标文件的修改、撤销

供应商应当在投标截止时间前完成电子交易文件的传输递交，投标截止时间前可以补充、修改或者撤回电子交易文件。补充或者修改电子交易文件的，应当先行撤回原文件，补充、修改后重新传输递交。投标截止时间前未完成传输的，视为投标文件撤回。

- 五、开标

- 开标

- 在投标截止时间前按规定提交投标文件的投标人在三家（含）以上的，由采购人或采购代理机构组织进行开标。

- 投标人登录乐采云平台，用“项目采购-开标评标”功能对电子投标文件进行在线解密。在线解密电子投标文件时间为开标时间起30分钟内。若电子投标文件解密失败，则由采购代理机构工作人员上传投标人提供的备份文件。备份文件（后缀名为.bfbs）须存储在U盘中，与上传的电子投标文件一致，用信封进行密封并盖章，由授权代表在投标截止时间前递交至开标地点。

- 采购人按招标文件规定的时间、地点公开开标。开标仪式由采购人或采购代理机构主持及有关人员参加。

- 本项目为电子投标项目，投标人一般不需要参加现场投标和开标，若投标人需要指派授权代表递交备份文件，则授权代表应随身携带法定代表人授权书原件于投标截止时间前到达开标地点递交备份文件。若电子投标文件正常解锁，则U盘退还给供应商；若解锁失败，则由采购代理机构将U盘中的备份文件上传，该U盘将由采购代理机构保存。

- 两个以上的自然人、法人或者其他组织组成一个联合体，以一个供应商的身份共同参加采购活动的，应当对所有联合体成员进行信用记录查询，联合体成员存在不良信用记录的，视同联合体存在不良信用记录。

- 六、资格审查

- 资格审查

- 开标后，采购人或采购代理机构将依法对投标人的资格进行审查；

- 采购人或采购代理机构依据法律法规和招标文件的规定，对投标人的基本资格条件、特定资格条件进行审查。

- 采购人或采购代理机构将通过“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)、中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)渠道查询投标人开标后评标前的信用记录，经查询投标人列入失信被执行人名单、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单的，其投标无效；

- 采购人或采购代理机构出具《投标人资格审查意见表》，投标人未按照招标文件要求提供与基本资格条件、特定资格条件相应的有效资格证明材料的，视为投标人不具备招标文件中规定的资格要求，其投标无效。

- 七、评标

- 评标原则

- 竞争优选；

- 坚持公开、公平、公正、科学合理的原则；

- 价格合理，方案、产品先进可行；

- 反对不正当竞争。

- 评标组织

- 评标委员会由采购人代表和评审专家组成，成员人数应当为5人以上单数，其中评审专家不得少于成员总数的三分之二；

- 评标工作由评标委员会负责，并推选产生的组长主持；

- 本次评标为在线评标。

- 评标办法

本项目评标办法是综合评分法，具体评标内容及评分标准等详见招标文件第三部分。

- 投标文件符合性审查

- 投标文件符合性审查：评标委员会依据招标文件的规定，从投标文件的有效性、完整性和对招标文件的响应程度进行审查，以确定是否对招标文件的要求作出实质性响应。

- 实质性响应的投标应该是与招标文件要求的主要条款相符，没有重大偏离或保留的投标。所谓重大偏离或保留是指影响合同的内容、项目建设质量，或者在实质上与招标文件不一致，而且限制了合同中采购人的权利或投标人的义务，纠正这些偏离或保留将会对其他实质性响应要求的投标人的竞争地位产生不公正的影响。评标委员会决定投标文件的响应性只根据投标文件本身的内容，而不寻求外部证据。

- 如果投标文件没有实质上响应招标文件的要求，评标委员会将判定无效投标，投标人不得通过修改或撤销不合要求的偏离或保留而使其投标成为实质性响应的投标。

- 即按《评分标准》确定的标准，以经审查合格的投标文件进行资信、技术和商务评估，并综合进行比较与评价。参照《浙江省政府采购活动现场组织管理办法》的通知（浙财采监{2015}13号）规定，“对明显畸高、畸低的评分（其总评分偏离平均分30%以上的），评审小组组长应提醒相关评审人员进行复核或书面说明理由，评审人员拒绝说明的，由现场监督员据实记录；评审人员的评审、修改记录应保留原件，随项目其他资料一并存档。”

- 修正原则

投标文件报价出现前后不一致的，按照下列规定修正：

- 投标文件中投标（开标）一览表内容与投标文件中相应内容不一致的，以投标（开标）一览表为准；

- 大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；

- 单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以投标（开标）一览表的总价为准，并修改单价；

- 总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

同时出现两种以上不一致的，按照前款规定的顺序修正。修正后的报价按照财政部公布第87号令 《政府采购产品和服务招标投标管理办法》第五十一条第二款的规定经投标人确认后产生约束力，投标人不确认的，其投标无效。

- 投标文件的澄清

- 评审中因投标文件含义不明、表述不一致或有明显计算错误等内容需要供应商作出澄清、说明或者补正的，评标委员会和供应商应当通过乐采云平台交换数据电文，给予供应商提交澄清说明或补正的时间不少于半小时，供应商已经明确表示澄清说明或补正完毕的除外。

- 供应商通过乐采云平台交换的数据电文必须进行电子签章。

- 无效投标

经过审查，凡不符合有关规定，不响应招标文件的实质性条款，存在以下重大偏离之一的，经评标委员会认定，将因未通过资格性或符合性审查而被作为无效投标处理：

- 未按照招标文件规定要求签署、盖章的；

- 《法定代表人授权书》填写不全、错误、未加盖投标人公章（公章和签字或盖章缺一不可）；

- 个体工商户的身份证明与营业执照不一致的；

- 投标文件中的投标函未加盖投标人的企业公章或填写不全的；

- 报价一经涂改，未在涂改处加盖投标单位公章或者未经法定代表人或其授权代表签字或盖章的；

- 因未按规定的格式填写，内容不全或主要实质性内容字迹模糊辨认不清,经评标委员会认定为无法评审的；

- 出现同一标的物或本次招标产品(服务)内的主要产品(重要组成部分)出现技术、商务描述不一致或前后描述不一致，经评标委员会认定后为无法评审的；

- 投标详细配置清单响应表不真实填写或弄虚作假的；改变招标文件提供的清单中的计量单位、工程数量；

- 对招标产品技术规格未详细应答，致使其技术文件无法评审的；

- 投标文件有招标方不能接受的条件；

- 评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，应当要求其在评标现场合理的时间内通过乐采云平台提供线上说明，必要时提交相关证明材料。

- 投标报价超过预算金额或最高限价的；

- 投标文件“商务技术文件资料”部分中出现《开标一览表》或《投标报价明细表》相关内容的；

- 评标委员会认定有重大偏差或实质性不响应招标文件要求的，即“★”的关键性指标及技术参数要求负偏离或缺漏；

- 投标人拒绝按招标文件规定的修正原则对投标文件进行修改的；

- 有下列情形之一的，视为投标人串通投标，其投标无效：

24.16.1不同投标人的投标文件由同一单位或者个人编制；

24.16.2不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜；

24.16.3不同投标人的投标文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人；

24.16.4不同投标人的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异；

24.16.5不同投标人提供的投标文件出自同一终端设备的，或在相同Internet主机分配地址（相同IP地址）报名或网上投标的，且经询标澄清投标人无令人信服的理由和可靠证据证明其合理性的，经评标委员会半数以上成员确认有串通投标嫌疑的。

24.17其他违反法律法规的情形。

- 废标

参照《上虞区区属国有企业货物和服务采购管理办法》第四十二条之规定，在采购中，出现下列情形之一的，应予废标：

- 符合专业条件的供应商或者对招标文件作实质响应的供应商不足3家的；

- 出现影响采购公正的违法、违规行为的；

- 投标人的报价均超过了采购预算，采购人不能支付的；

- 因重大变故，采购任务取消的。

废标后，采购代理机构应当将废标理由通知所有投标人。

- 中止电子交易活动和重新组织采购

26.1采购过程中出现以下情形，导致电子交易平台无法正常运行，或者无法保证电子交易的公平、公正和安全时，采购组织机构可中止电子交易活动：

- 电子交易平台发生故障而无法登录访问的；

- 电子交易平台应用或数据库出现错误，不能进行正常操作的；

- 电子交易平台发现严重安全漏洞，有潜在泄密危险的；

- 病毒发作导致不能进行正常操作的；

- 其他无法保证电子交易的公平、公正和安全的情况。

26.2评标委员会发现招标文件存在歧义、重大缺陷导致评标工作无法进行，或者招标文件内容违反国家有关强制性规定的，将停止评标工作，并与采购人、采购代理机构沟通并作书面记录。采购人、采购代理机构确认后，将修改招标文件，重新组织采购活动。

- 保密及其它注意事项

- 评标是招标工作的重要环节，评标工作由评标委员会独立进行。评标委员会将遵照评标原则，公正、平等地对待所有投标人；

- 在开标、投标期间，投标人不得向评委询问评标情况，不得进行旨在影响评标结果的活动。采购人不得在中标人确定前，与投标人就投标价格、投标方案等实质性内容进行谈判；

- 为保证定标的公正性，在评标过程中，评委不得与投标人私下交换意见。在招标工作结束后，凡与评标情况有接触的任何人，不得也不应将评标情况扩散出评委人员之外；

- 投标人相互之间，或与采购人相互不得串通投标，不得排挤其他投标人的公平竞争，损害采购人或者其他投标人的合法权益；

- 评标委员会不向投标人解释未中标的原因；

- 特别说明：乐采云公司如对电子化开标及评审程序有调整的，按调整后的程序操作。

- 八、定 标

28.1项目由评标委员会根据第三章《评标办法与评分标准》规定提出中标候选人排序。

28.2采购代理机构应当在评标结束后2个工作日内将评标报告送采购人。

28.3采购人应当自收到评标报告之日起5个工作日内，在评标报告确定的中标候选人名单中按顺序确定中标人。采购人在收到评标报告5个工作日内未按评标报告推荐的中标候选人顺序确定中标人，又不能说明合法理由的，视同按评标报告推荐的顺序确定排名第一的中标候选人为中标人。

28.4采购人或者采购代理机构应当自中标人确定之日起2个工作日内，在发布招标公告的网站上公告中标结果，公告期限为1个工作日。在公告中标结果的同时，采购人或者采购代理机构应当向中标人发出中标通知书；

28.5中标人应携带介绍信自行前往采购代理机构领取中标通知书。

28.6中标通知书发出后，采购人不得违法改变中标结果，中标人无正当理由不得放弃中标。中标人无正当理由放弃中标的，不得参加对该项目重新开展的采购活动，采购人及采购人主管部门保留对其依法追究责任的权利。

- 九、合同签订及其他

29.1 采购人应当自中标通知书发出之日起30日内，按照招标文件和中标人投标文件的规定，与中标人签订书面合同。所签订的合同不得对招标文件确定的事项和中标人投标文件作实质性修改。

29.2 中标或者成交供应商拒绝与采购人签订合同的，采购人可以按照评审报告推荐的中标或者成交候选人名单排序，确定下一候选人为中标或者成交供应商，也可以重新开展采购活动。拒绝签订合同的中标或者成交供应商不得参加对该项目重新开展的采购活动，并承担相应法律责任。

30.履约保证金

采购合同条款要求中标供应商提交履约保证金的，供应商应当以支票、汇票、本票或者金融机构、保险公司、担保机构出具的保函等非现金形式提交。

31.验收

31.1采购人组织对供应商履约的验收，大型或者复杂的采购项目，应当邀请国家认可的质量检测机构参加验收工作。验收方成员应当在验收书上签字，并承担相应的法律责任。如果发现与合同中要求不符，供应商须承担由此发生的一切损失和费用，并接受相应的处理。

31.2采购人应当及时对采购项目进行验收，采购人可以邀请参加本项目的其他投标人或者第三方机构参与验收，参与验收的投标人或者第三方机构的意见作为验收书的参考资料一并存档。

31.3采购人负责加强对中标人的履约管理，并按照采购合同约定，及时向中标人支付采购资金。对于中标人违反采购合同约定的行为，采购人应当及时处理，依法追究其违约责任。

32.货款结算方式

付款方式：采购人与中标人依照招标文件规定的付款方式进行项目款项的支付。

33.售后服务考核

采购代理机构将配合国企采购监管部门不定期对合同的履约情况进行检查，发现弄虚作假，偷工减料，以次充好，达不到国家、行业有关标准和技术文件规定的，一经查实，由国企采购监督管理部门给予相应处罚。

- 十、质疑与投诉

参照《上虞区区属国有企业货物和服务采购管理办法》的规定，采购供应商可以依法提起质疑和投诉。

34.供应商询问

供应商对国企采购活动事项有疑问的，可以向采购代理机构提出询问，采购代理机构将对供应商依法提出的询问作出答复，但答复的内容不得涉及商业秘密。

35.供应商质疑

参照《上虞区区属国有企业货物和服务采购管理办法》第四十九条的规定

35.1供应商认为采购文件、采购过程、中标或者成交结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或者应知其权益受到损害之日起7个工作日内，以书面形式向采购人、采购代理机构提出质疑，采购人、采购代理机构应在7个工作日内做好答复工作，但答复内容不得涉及商业秘密。

《上虞区区属国有企业货物和服务采购管理办法》第四十九条规定的供应商应知其权益受到损害之日，是指：

（一）对可以质疑的采购文件提出质疑的，为收到采购文件之日或者采购文件公告期限届满之日（公告期限届满后获取采购文件的，以公告期限届满之日为准）；

（二）对采购过程提出质疑的，为各采购程序环节结束之日；

（三）对中标或者成交结果提出质疑的，为中标或者成交结果公告期限届满之日。

采购评审专家（评标委员会、采购小组）应当协助采购人或者采购代理机构答复供应商的询问和质疑。

供应商在法定质疑期内应一次性提出针对同一采购程序环节的质疑，否则质疑将不予受理。

35.2供应商提交的质疑书需一式三份，由法定代表人签字（或盖章）并加盖单位公章。质疑书至少应包括下列主要内容：

- 质疑人的名称、地址、邮政编码、联系人、联系电话，以及被质疑人名称及联系方式；

- 被质疑采购项目名称、编号及采购内容；

- 具体的质疑事项及事实依据；

- 认为自己合法权益受到损害或可能受到损害的相关证据材料；

- 提出质疑的日期。

未按上述内容填写的质疑书将不予受理。

35.3采购代理机构应当在收到供应商的书面质疑后七个工作日内作出答复，并以书面形式通知质疑供应商和其他与质疑处理结果有利害关系的国企采购当事人，但答复的内容不得涉及商业秘密。

35.4询问或者质疑事项可能影响采购结果的，采购人应当暂停签订合同，已经签订合同的，应当中止履行合同。

36供应商投诉

参照《上虞区区属国有企业货物和服务采购管理办法》第五十条的规定

36.1供应商质疑、投诉应当有明确的请求和必要的证明材料，供应商投诉的事项不得超出已质疑事项的范围，不符合上述要求的投诉将不予受理。

36.2质疑供应商对质疑的答复不满意，或者采购人或采购代理机构未在规定时间内答复的，可以在收到答复之日或者答复期满后15个工作日内依法向采购人主管部门投诉。采购人主 管部门应当在30个工作日内调查并回应。投诉事项调查期间，采购人主管部门应当通知采购人暂停采购活动。

投诉人提交投诉件时，应当提供相关书面证据、依据和其他有关材料。

- 第三部分 评标办法及评分标准

## 第一章　评标办法

一、本次招标将按下列第　1　种评标办法进行评标：

1、综合评分法。即在最大限度地满足招标文件实质性要求的前提下，按照《评分标准》规定的评分因素对各投标人的投标文件进行综合评审，以技术分、资信分、商务分总得分最高的投标人作为中标候选人。如最高总得分相同的，以报价低者作为中标候选人。如最高总得分且报价相同的，以技术指标优者作为中标候选人；无法确定技术指标优劣的，则抽签确定中标候选人。

2、最低评标价法。即在全部满足招标文件实质性要求的前提下，以评审后最低评标价的投标人作为中标候选人。如最低报价相同的，以技术指标优者作为中标候选人；无法确定技术指标优劣的，则抽签确定中标候选人。

本次评标采用百分制计分，计算时四舍五入保留到小数点后两位。

## 第二章　评分标准

一、报价文件评分标准（30分）

报价文件主要是对投标人的有效报价进行评议，其评分标准及分值设置规则如下：

1、本次招标最高限价规定如下：

1.1交强险保费由浙江省交强险信息平台电脑处自动生成，投标单位无权更改，故该项不再单独报价。

机动车商业险保费=系数*NCD，系数最高为 零点捌 （小写： 0.8 ），商务分为30分（注：系数=渠道系数*自主核保系数）。

2、投标人的报价在最高限价内的，为有效报价。

3、本次评标设有最佳报价。最佳报价确定方式：根据所有入围投标人有效报价中的最低报价作为最佳报价。

4、最佳报价者的报价分为满分，其他投标人的有效报价与最佳报价相比，按下列方法计算其报价分：

投标价格分=(最佳报价/投标报价)*价格权值*100。

5、当投标（开标）一览表与投标报价明细表报价不一致时，以投标（开标）一览表为准，报价明细表报价予以修正并由授权代表签字确认，拒绝修正或确认的，则做无效标处理。

6、投标文件只允许有一个报价，投标报价应按招标文件中相关附表格式填报，该投标报价应与明细报价汇总相等，且不允许出现报价优惠、赠送等字样（明细出现“0”元，视同赠送）,如出现则做无效投标处理。

7、投标价格的合理性：评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，应当要求其在评标现场合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料；投标人不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标处理。

二、商务技术文件评标内容及标准（ 70 分）

1、评分细则

| 评分内容 |  | 评审细则 |  | 分 值 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 理赔服务 方案 |  | 评委根据理赔服务方案的详细性、针对性等进行打分。投标单位在制作方案时，内容除常规操作模式外，可另根据自身特色服务进行方案阐述。 | 报案受理 | 2 |
|  |  |  | 查勘 | 2 |
|  |  |  | 定损 | 2 |
|  |  |  | 维修 | 2 |
|  |  |  | 结算 | 2 |
|  |  |  | 索赔程序 | 2 |
|  |  |  | 赔付时间 | 2 |
|  |  |  | 救援服务 | 2 |
|  |  |  | 异地出险 | 2 |
| 服务小组 |  | 评委根据服务小组的人员（0-2分）、素质经验（0-2分）、职责落实承诺情况（0-2分）进行打分，明确出单、定损、理赔等人员。 |  | 6 |
| 服务设备 |  | 评委根据理赔、查勘车的数量（0-2分）以及配备的移动视频（0-2分）或其它先进定损设备情况（0-2分）进行打分，提供车辆行驶证等相关证明材料扫描件加盖单位公章。 |  | 6 |
| 增值服务 |  | 评委根据针对本项目提供的绿色通道（0-2分）、增值服务（0-2分）、优惠措施（0-2分）等内容进行打分。 |  | 6 |
| 质量措施 |  | 评委根据投标人为保证修理质量，包括材料（0-3分）及工时（0-3分）的措施方案进行打分。 |  | 6 |
| 赔偿范围 |  | 评委根据赔偿范围的承诺进行打分，如伤残鉴定费（0-2分）、诉讼费（0-2分）、车辆施救费（0-2分）等。 |  | 6 |
| 赔偿承诺 |  | 评委根据投标人按投保金额进行赔偿的承诺（0-2分）及相应赔偿方案（0-2分）进行打分。 |  | 4 |
| 医疗跟踪 服务 |  | 评委根据交通事故伤者医疗跟踪服务承诺（0-2分）及相应医疗跟踪方案（0-2分）进行打分。 |  | 4 |
| 额外药类 理赔 |  | 评委根据重症病人抢救医疗保险额外药类理赔办法承诺（0-2分）及相应额外药类理赔方案（0-2分）进行打分。 |  | 4 |
| 商务资信 | 服务评级 | 服务评级证明文件（具体详见商务要求表） |  | 3 |
|  | 偿付能力 | 偿付能力证明文件（具体详见商务要求表） |  | 3 |
|  | 服务评价 | 服务评价证明文件（具体详见商务要求表） |  | 4 |

2、商务要求表（对应评分标准）

| 商务资信 | 服务评级 | 投标人（含总公司）2022年度财产保险（车险业务）服务质量指数（由中国银行保险信息技术管理有限公司官网公布）； 投标人服务质量指数90及以上得3分；80及以上得2分；70及以上得1分，70以下不得分。 注：有效证明材料为中国银行保险信息技术管理有限公司官网公布的2022年度财产保险（车险业务）服务质量指数的截图或打印件（含有网址）并加盖单位公章。 | 3 |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 偿付能力 | 投标人（含总公司）2023年三季度综合偿付能力充足率证明，200%（不含）以上得3分，170%（不含）-200%（含）得2分，150%（不含）-170%（含）得1分，其余不得分。 注：有效证明材料为中国保险行业协会官网公布的保险公司偿付能力报告的截图或打印件（含有网址）并加盖单位公章。 | 3 |
|  | 服务评价 | 根据2023年第一季度银保监消保发〔2023〕6号公布的投标人（含总公司）《保险消费投诉指标情况统计表（财产保险公司）》中万张保单投诉量0.4（不含）件/万张以内的得4分，0.4（含）-0.8（不含）件/万张的得2分，其余不得分。 注：以国家金融监督管理总局中保险消费投诉指标情况统计表（财产保险公司 ）截图并加盖单位公章为准。 | 4 |

注：

1、评标委员会各成员应当独立对每个投标人的投标文件进行评价，并汇总每个投标人的得分。资信分为客观分，也需独立进行评价并核对分值，最终分值需一致。

2、所有文件、合同、证书、资质等需要真实有效。中标人在中标后签订合同时需提供以上证明文件原件，若发现资料作假的取消中标资格。

- 第四部分 采购需求

- 第一章  总则

- 保险险种

机动车辆交通事故责任强制保险、车辆损失险、第三者责任险、车上人员险（司机、乘客险根据保险公司情况自拟，在投标增值服务条款里体现）、不计免赔险等。具体要求如下：

- 交通事故责任强制保险；

- 商业保险：车损险保足，第三者责任保险保额 300 万元/辆，驾驶员及车上人员责任险5万/座，不计免赔险；

- 其他险种采购单位将视情况投保。

所有车辆均须投保附加医保外医疗费用责任险（三者）；

非医保部分保险公司承担。

- 保险期限

合同签订生效后二年（具体以签订合同日期为准）。

- 保险车辆车型及数量

绍兴市上虞区排水管理有限公司所属车辆保险采购项目（两年度），具体车型及数量如下：

| 序号 | 车型 | 车牌号 | 所属公司 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 尼桑轻型货车 | 浙D9P39M | 上虞区排水管理有限公司 |
| 2 | 尼桑轻型货车 | 浙D9L90X | 上虞区排水管理有限公司 |
| 3 | 尼桑轻型货车 | 浙D2N01P | 上虞区排水管理有限公司 |
| 4 | 尼桑轻型货车 | 浙D2P21H | 上虞区排水管理有限公司 |
| 5 | 尼桑轻型货车 | 浙D6P55E | 上虞区排水管理有限公司 |
| 6 | 尼桑轻型货车 | 浙D3K63G | 上虞区排水管理有限公司 |
| 7 | 尼桑轻型货车 | 浙D2B7D2 | 上虞区排水管理有限公司 |
| 8 | 尼桑轻型货车 | 浙D3Q98X | 上虞区排水管理有限公司 |
| 9 | 江铃货车 | 浙DV5Z13 | 上虞区排水管理有限公司 |
| 10 | 东风轻型货车 | 浙D9Y8R5 | 上虞区排水管理有限公司 |
| 11 | 尼桑货车 | 浙D1W3E2 | 上虞区排水管理有限公司 |
| 12 | 东风轻型货车 | 浙DZ82X9 | 上虞区排水管理有限公司 |
| 13 | 尼桑货车 | 浙DW9T03 | 上虞区排水管理有限公司 |
| 14 | 尼桑 | 浙DC2L72 | 上虞区排水管理有限公司 |
| 15 | 斯柯达 | 浙D0E77J | 上虞区排水管理有限公司 |
| 16 | 斯柯达 | 浙DH603S | 上虞区排水管理有限公司 |
| 17 | 专项作业车 | 浙D3B2H3 | 上虞区排水管理有限公司 |
| 18 | 尼桑 | 浙DC5P83 | 上虞区排水管理有限公司 |
| 19 | 尼桑厢式 | 浙DP50J0 | 上虞区排水管理有限公司 |
| 20 | 尼桑轻型货车 | 浙DP05U3 | 上虞区排水管理有限公司 |
| 21 | 斯柯达 | 浙DQ53E3 | 上虞区排水管理有限公司 |
| 22 | 尼桑 | 浙DV0H39 | 上虞区排水管理有限公司 |
| 23 | 尼桑厢式 | 浙DC03R1 | 上虞区排水管理有限公司 |
| 24 | 中型非载货专项作业车 | 浙DC1747 | 上虞区排水管理有限公司 |
| 25 | 尼桑 | 浙DZP939 | 上虞区排水管理有限公司 |
| 26 | 大众 | 浙DC2H80 | 上虞区排水管理有限公司 |
| 27 | 尼桑轻型货车 | 浙D0D1K7 | 上虞区排水管理有限公司 |
| 28 | 尼桑轻型货车 | 浙D1D2L7 | 上虞区排水管理有限公司 |

注：以上车辆车型及数量以采购单位实际投保为准。

- 服务要求

- 承保服务

- 针对本项目成立健全的专门服务小组，分管领导亲自负责，分工明确（应有具体成员名单，包括姓名、职务、职称、工作职责、联系方式等）；

- 服务小组工作成员能保证随叫随到、主动上门办理投保、承保手续，保证采购单位获得优先服务的权利；

- 承诺在 2小时内出具正式保险单、提供保险卡；

- 有客户回访安排；

- 设有24小时热线客户咨询服务、投诉举报电话，有专人接听、记录、受理；

- 有服务保障措施，如对服务态度、服务质量较差的业务人员有具体处罚办法。

- 能够提供人员定点服务。

- 理赔服务

- 针对本项目理赔服务成立专门的服务小组，分管领导亲自负责（应有具体成员名单，包括姓名、职务、职称、工作职责、联系方式等）；

- 设有24小时报案、理赔服务电话，并保证随时有专人接听，受理索赔接报案。有充足的现场勘查人员和车辆（附勘查车辆照片和行驶证复印件）；

- 服务网点齐全，分布广泛。中标单位在接到采购单位的出险报案后，上虞区范围内理赔人员应于1小时以内到达报案现场。其他地区应以2小时内赶到报案现场，超过该时限，视为保险公司已到现场，事故车可自行移位，以被保险人留存的现场资料及处理事故的相关材料为依据进行全额赔付；被保险车辆在上虞区外发生保险事故后，定点保险公司能够通过当地本系统保险机构提供异地代查勘、代理赔服务，快速处理、赔付结案；

- 投保车辆出险后，中标单位需根据投保人的要求提供全程上门服务：包括到全国各地帮助理赔及参与交警及法院调解处理，相关费用由中标单位负责；

- 投保车辆发生交通事故后，如被保险人遇特殊情况，而现场理赔人员无权做出最终答复时，中标保险公司项目经理、理赔主管等人员须及时到达事故现场进行处理，做出答复，以保证事故尽快完结；

- 投保车辆发生事故后，公安部门为保障道路交通畅通等原因造成事故无现场，中标保险公司应按公安部门留存的现场资料责任内全额赔付；

- 对于非道路交通事故，如停车场内等发生的保险事故，造成车辆或其他物品的损失由采购单位出具事故证明，造成人员伤亡的由公安部门出具事故证明，保险公司应予认可并按保险责任予以赔付；

- 当保险车辆发生单方保险事故或招标单位车辆发生互碰事故时，不需现场查勘及交警证明，由采购单位出具事故证明，承保保险公司依据现场照片资料及修理发票在其保险责任范围内进行全额理赔；

- 被保险人车辆出险未造成人员伤亡的，车辆损失按照交警部门出具的认定书由保险公司在其保险责任范围内进行全额理赔。无论拆检、定损皆可由采购单位自行选择的具备合格资质的4S店（含修理厂）内进行，无需通过保险公司指定的拆检中心、修理厂；

- 在出险车辆进行定损、修理时，承诺对配件价格实行现场报价，并保证配件为正厂配件，且在对个别配件报价金额上若三方（指采购单位、保险公司、汽车修理厂家）有分歧的，承诺以当地市场价格为准或由保险公司在5个工作日内提供正厂配件；修理工时费用以市场价格、物价部门、交通部门的价格为依据；

- 投保车辆出险后，依据交警部门事故责任认定书5天内垫付预计赔款的50％以上；重大的保险责任事故，一时无法确定损失的，在被保险人的要求下，可根据有关证明资料确定最低数额预先支付50％的保险赔款，待最终确定赔偿金额后，支付相应差额。

- 为进一步减少招标单位发生责任事故的经济损失，顺畅理赔，保险公司应对招标单位的所有人伤案件予以三方调解处理服务，并按调解结果进行及时理赔。

- 人身伤害赔偿按司法解释，以一审法庭审理终结时的上一年度当地标准赔付；对于人伤案件中法律判决的护理费、伤残鉴定费、诉讼费、营养费、精神抚慰金等等，保险公司应予以赔付。

- 投保车辆发生责任事故，在特殊情况下需按无责认定或减轻责任，投保方在事故发生时提前加入参与事故的全过程处理。双方客观协定实际事故责任，并在赔偿协议上共同签字，保险公司应按实际责任和赔偿额理赔。

- 业务管理

- 承保单位每月向招标单位报送《车辆保险情况统计表》和《车辆出险理赔情况统计表》，并承诺统计填报的数据准确、完整，无隐瞒；

- 应对投保车辆建立用户档案，实行专户管理，开展跟踪服务；

- 应对投保人提供出险索赔程序、保险知识等方面的咨询服务。

- 保费核收

- 中标人必须严格按照投标时所确定的标准来核收保费。中标期间若遇保监会费率调整，根据保监会批准的费率同比例调整标准保费优惠幅度；

- 招标单位新增投保车辆按中标费率及条件承保。

- 其他要求

- 保险公司不得限制投保单位出险次数。

- 保险公司协助投保方做好对投保经办人的廉政工作，不得以任何形式向投保方提供回扣。

- 车辆保险一律按非营运车辆投保；

- 车辆理赔定损按4S店标准。

## 第二章　付款方式及要求

采购单位根据每月统计的参保车辆进行付款，投标单位需提供相应保单及增值税发票。

# 第五部分   采购合同

合同编号：（2024）第　　号

签订日期：2024年　　月　　日

甲方：

乙方：

根据《中华人民共和国民法典》、招标文件、乙方的投标文件的规定，经公开招标，由绍兴市上虞区排水管理有限公司与乙方签订本合同。

- 保险险种（具体以中标范围为准）

机动车辆交通事故责任强制保险、车辆损失险、第三者责任险、车上人员险（司机、乘客险根据保险公司情况自拟，在投标增值服务条款里体现）、不计免赔险等。具体要求如下：

1、机动车辆

①交通事故责任强制保险；

②商业保险：车损险保足，第三者责任保险保额 300 万元/辆，驾驶员及车上人员责任险5万/座，不计免赔险；

③其他险种采购单位将视情况投保。

2、所有车辆均须投保附加医保外医疗费用责任险（三者）；

非医保部分保险公司承担。

- 保险期限：

合同签订生效后二年，20 年   月   日至20 年   月   日。

- 保险车辆车型及数量

具体车型及数量以采购单位实际投保为准，新增车辆均按中标价执行。

- 服务要求

- 承保服务

- 针对本项目成立健全的专门服务小组，分管领导亲自负责，分工明确（应有具体成员名单，包括姓名、职务、职称、工作职责、联系方式等）；

- 服务小组工作成员能保证随叫随到、主动上门办理投保、承保手续，保证采购单位获得优先服务的权利；

- 承诺在 2小时内出具正式保险单、提供保险卡；

- 有客户回访安排；

- 设有24小时热线客户咨询服务、投诉举报电话，有专人接听、记录、受理；

- 有服务保障措施，如对服务态度、服务质量较差的业务人员有具体处罚办法。

- 能够提供人员定点服务。

- 理赔服务

- 针对本项目理赔服务成立专门的服务小组，分管领导亲自负责（应有具体成员名单，包括姓名、职务、职称、工作职责、联系方式等）；

- 设有24小时报案、理赔服务电话，并保证随时有专人接听，受理索赔接报案。有充足的现场勘查人员和车辆（附勘查车辆照片和行驶证复印件）；

- 服务网点齐全，分布广泛。中标单位在接到采购单位的出险报案后，上虞区范围内理赔人员应于1小时以内到达报案现场。其他地区应以2小时内赶到报案现场，超过该时限，视为保险公司已到现场，事故车可自行移位，以被保险人留存的现场资料及处理事故的相关材料为依据进行全额赔付；被保险车辆在上虞区外发生保险事故后，定点保险公司能够通过当地本系统保险机构提供异地代查勘、代理赔服务，快速处理、赔付结案；

- 投保车辆出险后，中标单位需根据投保人的要求提供全程上门服务：包括到全国各地帮助理赔及参与交警及法院调解处理，相关费用由中标单位负责；

- 投保车辆发生交通事故后，如被保险人遇特殊情况，而现场理赔人员无权做出最终答复时，中标保险公司项目经理、理赔主管等人员须及时到达事故现场进行处理，做出答复，以保证事故尽快完结；

- 投保车辆发生事故后，公安部门为保障道路交通畅通等原因造成事故无现场，中标保险公司应按公安部门留存的现场资料责任内全额赔付；

- 对于非道路交通事故，如停车场内等发生的保险事故，造成车辆或其他物品的损失由采购单位出具事故证明，造成人员伤亡的由公安部门出具事故证明，保险公司应予认可并按保险责任予以赔付；

- 当保险车辆发生单方保险事故或招标单位车辆发生互碰事故时，不需现场查勘及交警证明，由采购单位出具事故证明，承保保险公司依据现场照片资料及修理发票在其保险责任范围内进行全额理赔；

- 被保险人车辆出险未造成人员伤亡的，车辆损失按照交警部门出具的认定书由保险公司在其保险责任范围内进行全额理赔。无论拆检、定损皆可由采购单位自行选择的具备合格资质的4S店（含修理厂）内进行，无需通过保险公司指定的拆检中心、修理厂；

- 在出险车辆进行定损、修理时，承诺对配件价格实行现场报价，并保证配件为正厂配件，且在对个别配件报价金额上若三方（指采购单位、保险公司、汽车修理厂家）有分歧的，承诺以当地市场价格为准或由保险公司在5个工作日内提供正厂配件；修理工时费用以市场价格、物价部门、交通部门的价格为依据；

- 投保车辆出险后，依据交警部门事故责任认定书5天内垫付预计赔款的50％以上；重大的保险责任事故，一时无法确定损失的，在被保险人的要求下，可根据有关证明资料确定最低数额预先支付50％的保险赔款，待最终确定赔偿金额后，支付相应差额。

- 为进一步减少招标单位发生责任事故的经济损失，顺畅理赔，保险公司应对招标单位的所有人伤案件予以三方调解处理服务，并按调解结果进行及时理赔。

- 人身伤害赔偿按司法解释，以一审法庭审理终结时的上一年度当地标准赔付；对于人伤案件中法律判决的护理费、伤残鉴定费、诉讼费、营养费、精神抚慰金等等，保险公司应予以赔付。

- 投保车辆发生责任事故，在特殊情况下需按无责认定或减轻责任，投保方在事故发生时提前加入参与事故的全过程处理。双方客观协定实际事故责任，并在赔偿协议上共同签字，保险公司应按实际责任和赔偿额理赔。

- 业务管理

- 承保单位每月向招标单位报送《车辆保险情况统计表》和《车辆出险理赔情况统计表》，并承诺统计填报的数据准确、完整，无隐瞒；

- 应对投保车辆建立用户档案，实行专户管理，开展跟踪服务；

- 应对投保人提供出险索赔程序、保险知识等方面的咨询服务。

- 保费核收

- 中标人必须严格按照投标时所确定的标准来核收保费。中标期间若遇保监会费率调整，根据保监会批准的费率同比例调整标准保费优惠幅度；

- 招标单位新增投保车辆按中标费率及条件承保。

- 其他要求

- 保险公司不得限制投保单位出险次数。

- 保险公司协助投保方做好对投保经办人的廉政工作，不得以任何形式向投保方提供回扣。

- 车辆保险一律按非营运车辆投保；

- 车辆理赔定损按4S店标准。

- 中标价及付款方式：

- 交强险保费由浙江省交强险信息平台电脑处自动生成；

- 商业险保费系数为         （小写：     ）。

- 本项目付款方式：

采购单位根据每月统计的参保车辆进行付款，投标单位需提供相应保单及增值税发票。

- 双方责任与义务

- 甲方的责任和义务

根据本地区机动车辆存在的主要风险，核定机动车辆保险的承保项目范围。

- 乙方的责任和义务

- 根据采购单位的要求，主动上门与采购单位按照本项目有关要求签订《车辆保险合同》。

- 向采购单位及时提供准确反映各险种的费率、金额等有关方面的资料。

- 机动车辆保险期满前半个月，定点保险公司有义务提醒到期保险车辆及时续保。

- 24小时接待报案受理服务。理赔中心设立接待服务报案受理专线电话，配有专人24小时值班，受理报案、救援，节假日照常进行定损、查勘工作。

- 无偿救援服务。理赔中心设有现场查勘车，理赔中心值班人员接到报案后，安排就近网点在最短的时间内与车主联系，提供紧急抢修服务。

- 上门提供理赔服务。保户出险后，因工作忙等原因，一时不能到保险公司办理有关索赔手续时，理赔中心人员可上门提供理赔服务，使保户尽快获得赔偿。

- 在索赔手续齐全后，10万元以内的赔案在10日内结案；10万元以上的赔案在15日内结案；单方事故，损失在5千元以内的，经查勘定损后，手续齐全的在当天结案。

- 赔偿完结后，保险公司将回执报采购单位备案。

- 双方应严格履行《协议》和保单承诺的各项服务及优惠条件，自觉接受上级部门的监督检查。

- 履约保证金

乙方在收到中标通知书后，需向甲方提供履约保证金10000元，在乙方与甲方签订合同前以转账方式递交，履约保证金在全部保单到期后无息退还。

- 不可抗力

1、在合同有效期内，任何一方因不可抗力事件（包括疫情、自然灾害、如台风、地震、洪水、冰雹；政府行为，如征收、征用；社会异常事件，如罢工、骚乱）导致不能履行合同，则合同履行期可延长，其延长期与不可抗力影响期相同。

2、不可抗力事件发生后，应立即通知对方，并寄送有关部门出具的证明。

3、不可抗力事件延续120天以上，双方应通过友好协商，确定是否继续履行合同。

本合同执行过程中的未尽事宜，双方应本着实事求是友好协商的态度加以解决。双方协商一致的，签订补充协议。补充协议与本合同具有同等效力。

因合同执行过程中双方发生纠纷，可由双方协商解决或由双方主管部门调解，若达不成协议，双方同意就本合同产生的纠纷向仲裁委员会申请仲裁。当事人双方不在合同中约定仲裁机构的，事后又没有达成书面仲裁协议的，可向有管辖权的人民法院起诉。

- 附则

1、本合同由双方代表签字，加盖双方公章或合同专用章即生效。

2、本合同一式 陆 份，甲方和乙方各执叁 份。

| 甲方 | （盖章） | 乙方 | （盖章） |
| --- | --- | --- | --- |
| 代表签名 |  | 代表签名 |  |
| 地址 |  | 地址 |  |
| 电话 |  | 电话 |  |
| 开户银行 |  | 开户银行 |  |
| 账号 |  | 账号 |  |

- 第六部分 应提交的有关格式范例

投标人按照以下格式编制投标文件，并将资格文件、商务技术文件、报价文件分别上传，并与招标文件的评分要点准确设置关联点。

此格式内容仅为参考模板，具体内容投标人应根据招标文件要求进行调整。未按以下格式编制投标文件或因格式不规范、页码不清等原因引发的一切后果由投标人自行承担。

资格文件部分

目录

（1）法定代表人授权书（格式见附件）；

（2）营业执照（或事业法人登记证或其他工商等登记证明材料）复印件、税务登记证（或其他缴纳证明材料）复印件、社保登记证（或其他缴纳证明材料）复印件；实施“五证合一、一照一码”登记制度改革的，只需提供改革后取得的营业执照复印件；事业单位的，则提供有效的《事业单位法人证书》副本复印件并加盖单位公章；

金融、保险、通讯等特定行业的全国性企业所设立的区域性分支机构，以及个体工商户、个人独资企业、合伙企业，如果已经依法办理了工商、税务和社保登记手续，并且获得总公司（总机构）授权或能够提供房产权证或其他有效财产证明材料（在响应文件中提供相关材料），证明其具备实际承担责任的能力和法定的缔结合同能力，可以独立参加采购活动，由单位负责人签署相关文件材料；

（3）具有履行合同所必需的产品和专业技术能力的承诺函；

（4）投标人承诺函（格式见附件）；

（5）经国家金融监督管理总局批准，具有开展机动车辆保险业务资格的保险公司或其分支机构的证明文件。

## 附件一：

法定代表人授权书

绍兴市上虞区排水管理有限公司：

浙江同济工程管理有限公司：

（投标人全称） 法定代表人         授权（授权代表名称）为授权代表，参加贵处组织的         项目（括号内填写招标编号），授权处理招投标活动中的一切事宜。

法定代表人签字：

投标人全称：（盖章）

日期：

附：

授权代表姓名：

职务：

详细通讯地址：

传真：

电话：

邮政编码：

附：授权代表身份证复印件（正反面）

附件二：

- 投 标 人 承 诺 函

绍兴市上虞区排水管理有限公司：

浙江同济工程管理有限公司：

（投标人名称）系中华人民共和国合法企业，经营地址          。

我（姓名）系（投标人名称）的法定代表人，我方愿意参加贵方组织的（招标项目名称）（编号为）（标段：  ）的投标，为此，我方就本次投标有关事项郑重承诺如下：

1、我方已详细审查全部招标文件，同意招标文件的各项要求。

2、我方向贵方提交的所有投标文件、资料都是准确的和真实的。

3、若中标，我方将按招标文件规定履行合同责任和义务。

4、我方不是采购人的附属机构；在获知本项目采购信息后，与采购人聘请的为此项目提供咨询服务的公司及其附属机构没有任何联系。

5、投标文件自开标日起有效期为90天。

6、我方参与本项目前3年内的经营活动中没有重大违法记录；

7、我方通过“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）查询，未被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单。

8、具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

9、具有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

10、以上事项如有虚假或隐瞒，我方愿意承担一切后果，并不再寻求任何旨在减轻或免除法律责任的辩解。

法定代表人签名（或签名章）：

日 期：

投标人全称（公章）：

技术文件

目录

- 评分对应表（格式见附件，主要用于评委对应评分内容）；

- 投标项目明细清单（格式见附件）；

- 技术响应及建议表（格式见附件）；

- 理赔服务方案；

- 服务小组；

- 服务设备；

- 增值服务；

- 质量措施；

- 赔偿范围；

- 赔偿承诺；

- 医疗跟踪服务；

- 额外药类理赔；

- 供应商认为需要的其他文件资料。

附件三：

评分对应表

项目名称：

采购编号：

标段号：

| 评分项目 | 投标文件对应资料 | 投标文件页码 |
| --- | --- | --- |
| 对应评分办法及评分标准 （报价除外） |  |  |
| …… |  |  |

法定代表人签名（或签名章）：

日 期：

投标人全称（公章）：

附件四：

投标项目明细清单

项目名称：

采购编号：

标段号：

| 序号 | 服务内容 | 服务人员数量 | 工作量 |
| --- | --- | --- | --- |

注：在填写时，如上表不适合本项目的实际情况，可在确保投标明细内容完整的情况下，根据上表格式自行划表填写。

法定代表人签名（或签名章）：

日 期：

投标人全称（公章）：

## 附件五：

技术响应及建议表

项目名称：

采购编号：

标段号：

| 序号 | 名称 | 招标文件要求 | 投标文件响应 | 偏离情况 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 投标建议 |  |  |  |  |

注：名称可基于项目清单根据投标人实际情况调整。

法定代表人签名（或签名章）：

日 期：

投标人全称（公章）：

附件六：

项目组人员清单

项目名称：

采购编号：

标段号：

| 姓名 | 职务 | 专业技术资格 | 证书编号 | 参加本单位工作时间 | 劳动合同编号 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

注：在填写时，如本表格不适合投标单位的实际情况，可根据本表格式自行划表填写。

法定代表人签名（或签名章）：

日 期：

投标人全称（公章）：

商务文件

目录

- 评分对应表（格式见附件，主要用于评委对应评分内容）；

- 投标人商务文件中商务分自评表（格式见附件）；

- 商务响应表（格式见附件）；

- 服务质量评级；

- 偿付能力；

- 服务评价；

- 供应商认为需要的其他文件资料。

附件七：

评分对应表

项目名称：

采购编号：

标段号：

| 评分项目 | 投标文件对应资料 | 投标文件页码 |
| --- | --- | --- |
| 对应评分办法及评分标准 （报价除外） |  |  |
| …… |  |  |

法定代表人签名（或签名章）：

日 期：

投标人全称（公章）：

## 附件八：

投标人商务文件中商务分自评表

项目名称：

采购编号：

标段号：

| 序号 | 商务分内容 | 自评得分 | 投标文件对应资料 | 投标文件页码 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |
| 6 |  |  |  |  |
| 7 |  |  |  |  |
| 8 |  |  |  |  |
| 合计 |  |  |  |  |

法定代表人签名（或签名章）：

日 期：

投标人全称（公章）：

## 附件九：

商务响应表

项目名称：

采购编号：

标段号：

| 项目 | 招标文件要求 | 是否 响应 | 投标人的承诺或说明 |
| --- | --- | --- | --- |
| 服务时间及地点 |  |  |  |
| 付款条件 |  |  |  |
| 违约责任及争议解决方式 |  |  |  |
| 项目维护计划 |  |  |  |
| 售后服务响应情况 |  |  |  |
| 本地化服务 |  |  |  |
| 技术培训 |  |  |  |
| 公司技术力量情况 |  |  |  |
| 经验或业绩要求 |  |  |  |
| 各类证书 |  |  |  |
| …… |  |  |  |

法定代表人签名（或签名章）：

日 期：

投标人全称（公章）：

报价文件

目录

（1）投标函（格式见附件）；

（2）开标一览表（格式见附件）。

## 附件九：

投 标 函

绍兴市上虞区排水管理有限公司：

浙江同济工程管理有限公司：

我单位认真研究了关于                      的招标文件，包括修改文件（如有的话）以及全部参考资料和有关附件。我们完全理解并接受招标文件的各项规定和要求，对招标文件的合理性、合法性不再有异议。如招标文件前后有矛盾的，我方完全同意按贵方的理解处理。我单位承诺：

1、一旦我单位中标，我单位愿意承接开标一览表中所列的技术服务，服务期为：          年。

2、我单位同意提供按照采购人的可能要求与其投标有关的一切数据和资料，完全理解采购人不一定要接受最低价者作为中标人。

3、一旦我单位中标，我们保证按照招标文件的要求，完成服务。

4、如果我单位中标，我方将按照要求提交履约保证金，严格履行合同义务。

5、除非另行达成协议并生效，你方的中标通知书和本投标函将构成约束你我双方的合同。

6、我单位承诺，一旦发生招标文件第二部分第12条规定情形之一的，承担该条款约定的责任。

地址：                               邮编：

电话：                               传真：

供应商代表姓名：                     职务：

供应商名称：

（公章）：

法定代表人签名（或签名章）：

日 期：

## 附件十、

## 开标一览表

项目名称：

采购编号：

| 机动车商业险保费系数 | 大写 （小写： ） |
| --- | --- |
| 投标报价统一为人民币计价，包含保费、人工费、规费、税费等其他为本项目实施所产生的费用。 |  |

注：乐采云平台上开标一览表中最终报价按200000元填写（此项不作为报价得分计算依据及最终结算依据），机动车商业险保费系数按供应商实际报价填写。

投标人全称（盖章）：

授 权 代 表（签字）：

日   期：