国内公开招标

（全一册）

采购编号：ZJHY-NHCG2024046

项目名称：宁海县梅桥园区市政道路污水管改造提升项目

采购单位：宁海县排水有限公司

代理机构：浙江鸿远建设工程管理有限公司

二〇二四年十一月

电子交易说明

电子交易：本项目以数据电文形式，依托“乐采云平台www.lecaiyun.com”进行招投标活动，不接受纸质投标文件，接受以U盘介质存储的电子备份投标文件1份。

投标准备：注册账号——点击“商家入驻”，进行采购供应商资料填写；申领 CA 数字证书——申领流程详见“乐采云平台www.lecaiyun.com”-服务中心-帮助文档-CA 驱动和申领流程”；安装“乐采云电子交易客户端”——前往“乐采云平台www.lecaiyun.com”-电子交易客户端”进行下载并安装。

招标文件的获取：使用账号登录或者使用 CA 登录乐采云平台；进入“项目采购”应用，在获取采购文件菜单中选择项目，获取采购文件。

投标文件的制作：在“乐采云电子交易客户端”中完成“填写基本信息”、“导入投标文件”、“标书关联”、“标书检查”、“电子签名”、“生成电子标书”等操作。

投标文件的传输递交：投标人在投标截止时间前将加密的投标文件上传至乐采云平台。

投标文件的解密：投标人按照平台提示和采购文件的规定在时间内完成在线解密，若无法读取或在规定时间内无法解密或解密失败，采购代理机构方可调用以U盘介质存储的数据电文形式的备份电子投标文件（备份电子投标文件损坏、格式不符等致使异常情况处理失败的责任由投标人自行承担），并对“备份电子投标文件”进行解密；若出现投标人上传的电子投标文件和备份电子投标文件均无法读取的情况，则该投标人作无效投标处理。

具体操作指南：详见乐采云平台-供应商”。

乐采云平台技术咨询电话：95763。

目    录

- 公开招标公告

- 招标需求

- 投标人须知

- 评标办法及评分标准

- 采购合同主要条款

- 投标文件格式

- 第一章  公开招标公告

根据《中华人民共和国招标投标法》、《中华人民共和国招标投标法实施条例》等规定，浙江鸿远建设工程管理有限公司受宁海县排水有限公司委托，现就宁海县梅桥园区市政道路污水管改造提升项目进行公开招标，欢迎合格的供应商参加投标。

一、项目基本情况

项目编号：ZJHY-NHCG2024046

项目名称：宁海县梅桥园区市政道路污水管改造提升项目

招标控制价：9307214.96元

最高限价：标项一：2527698.59元；标项二：2318102.6元；标项三：2281999元；标项四：2179414.77元

采购组织类型：国企采购

采购方式：公开招标

采购需求：

| 标项 | 招标内容 | 管道管径 | 主要技术规格 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 一 | 三省东路（久安南路~九都路）、三省中路（九都路~兴海北路）、三省西路（兴海北路西侧） | DN300、DN500、DN800 | 具体详见第二章 招标需求 | 1批 |
| 二 | - 权宸路（兴海北路~凤山路）、凤山路（权宸路北侧~柘洋东路）、无名路14（柘洋东路~兴和路）、久安南路（桥井西路~平安东路） | DN300、DN400、DN500、DN600 | 具体详见第二章 招标需求 | 1批 |
| 三 | 益工路（权宸路~兴科中路南侧））、槐园路（权宸路~兴科路）、九都路（权宸路~柘洋东路） | DN300、DN400、DN500、DN600、DN700 | 具体详见第二章 招标需求 | 1批 |
| 四 | 兴科东路（久安南路~九都路）（九都路~槐园路）（槐园路~益工路）、兴科中路（兴海北路~益工路）、柘洋东路（九都路~久安南路）、兴和路（槐园路~久安南路） | DN300、DN400、DN500 | 具体详见第二章 招标需求 | 1批 |

合同履约：

标项一、二、三、四：自合同生效之日起90天完成非开挖修复并出具管道修复报告及修复前和修复后各作业管道的视频资料（即CCTV检测）给采购人。

本项目不接受联合体。

二、申请人的资格条件（本项目资格后审）

（一）投标人一般资格条件：

1、具有独立承担民事责任的能力；

2、具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

3、具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；

4、有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

5、参加采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；

6、法律、行政法规规定的其他条件。

（二）落实采购政策需满足的资格要求：无

（三）本项目的特定资格要求：1、投标人具备市政公用工程施工总承包叁级及以上资质并具有有效的安全生产许可证；

2、人员及设备配备按照第二章需求提供相关证明材料。

（四）单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的采购活动。除单一来源采购项目外，为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、施工等服务的供应商，不得再参加该采购项目的其他采购活动；

- （五）供应商未被列入“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)“记录失信被执行人或重大税收违法案件当事人名单或政府采购严重违法失信行为”记录名单；不处于中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)“政府采购严重违法失信行为信息记录”中的禁止参加政府采购活动期间。（以投标截止日当天在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）及中国政府采购网查询结果为准，若在开标当天因不可抗力事件导致无法查询且一时无法恢复查询的，可在中标公示期间对中标候选人进行事后查询。中标候选人被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单的，采购人将依法取消其中标资格）。

三、获取招标文件

1、时间：2024年11月15日至2024年11月22 日 ，每天上午08:00至12:00 ，下午12:00至16:30（北京时间，法定节假日除外）。

2、地点：乐采云平台www.lecaiyun.com。

3、方式：供应商登录乐采云平台www.lecaiyun.com在线申请获取采购文件（进入“项目采购”应用，在获取采购文件菜单中选择项目，申请获取采购文件）。供应商未在规定时间内或未按上述方式获取招标文件的，其投标无效。

购买招标文件时必须提供的资料：

1.报名表，格式见附件；

2.营业执照复印件；

以上资料复印件必须加盖公章，如有缺漏，本项目采购代理有权拒绝其报名。

四、提交投标文件截止时间、开标时间和地点

提交投标文件截止时间：2024年12月5 日 9:00（北京时间）

投标地点（网址）：乐采云平台www.lecaiyun.com。

开标时间：2024年12月5 日9:00（北京时间）

开标地点：宁海县公共资源交易中心(宁海县桃源街道金水东路五号五楼，详见当天五楼大厅公告)。

五、公告时间

自本公告发布之日起5个工作日。

六、投标保证金

1.标项一：50000元；标项二：46000元；标项三：45000 元；标项四：43000 元；

2、保证金收妥抵用(即到帐)截止时间：2024年12月3 日16:00，各单位以转账支票(必须实时清算)、电汇形式向浙江鸿远建设工程管理有限公司提交；

3、开户银行：工商银行宁海金水支行

户名：浙江鸿远建设工程管理有限公司

账号：3901330119200032158

4、特别提示： 1、投标人在缴纳投标保证金时，务必在用途栏中注明投标项目编号，如采购文件要求分标段缴纳保证金的，还需要注明标段号，未注明项目编号和标段号或备注错误的，造成投标保证金到账无法确认，后果自负。

七、本次招标有关信息公告在

浙江政府采购网（http://www.zjzfcg.gov.cn/）

★请供应商随时关注本项目自发布采购公告后后续可能出现的修改通知，澄清说明等等，如有错过，后果自负。

八、其他补充事宜

1.其他事项： 1.1、其他注意事项：（1）本项目通过“乐采云平台www.lecaiyun.com”实行网上投标，采用电子投标文件。若投标人参与投标，自行承担投标一切费用。（2）标前准备：各投标人应在开标前确保成为乐采云平台正式注册入库供应商，并完成CA数字证书办理，具体请自行前往“浙江政府采购网-下载专区-电子交易客户端-CA驱动和申领流程”进行查阅，因未注册入库供应商、未办理CA数字证书等原因造成无法投标或投标失败等后果由投标人自行承担。（操作指南链接：https://service.zcygov.cn/#/knowledges/cm2eqWwBFdiHxlNd_otq/lwV6GXABiyELHE-oVMj3?keyword=CA）。（3）投标文件制作：1.2投标人应先安装“乐采云电子交易客户端”，并按照本项目采购文件和“乐采云平台”的要求，通过“乐采云电子交易客户端”编制并加密投标文件，“乐采云电子交易客户端”请自行前往“乐采云平台-投标客户端”进行下载并安装。电子投标文件制作具体流程详见乐采云平台。投标人在使用系统进行投标的过程中遇到涉及平台使用的任何问题，可致电乐采云平台技术支持热线咨询。1.3为确保采购项目顺利实施，避免因解密失败导致投标人投标无效，投标人可自行选择是否在投标截止时间前将在“乐采云电子投标客户端”上最后生成的具备电子签章的备份电子投标文件（以U盘为载体，投标人应当确保U盘能够打开运行并正常使用）密封递交，采用邮寄方式递交，需按以下要求递交：各供应商在响应文件提交截止时间前将响应文件邮寄至规定地点，由采购代理工作人员进行签收，各供应商自行考虑邮寄在途时间，邮寄过程中无论何种因素导致响应文件未按时递交的后果，均由供应商自行负责。响应文件递交时间以采购代理实际收到响应文件的时间为准。

拟在开标当天截止时间前一个小时到件的邮寄地址为：宁海县桃源街道气象北路295号环球中心24-2（浙江鸿远建设工程管理有限公司）；

收件人：徐工 联系方式：0574-65568666

请各供应商确保密封包装在邮寄过程密封包装完好，因邮寄过程的密封破损造成不符合开标要求的，本采购代理及采购人概不负责。1.4采购代理机构将在投标文件规定的时间通过乐采云平台组织开标、开启投标文件，所有投标人均应准时在线参加。开标时间后30分钟内，投标人可以登录乐采云平台www.lecaiyun.com，用“项目采购-开标评标”功能进行解密投标文件。1.5投标人成功上传电子投标文件，若无法读取或在规定时间内无法解密或解密失败，采购代理机构方可调用以U盘介质存储的数据电文形式的备份电子投标文件（备份电子投标文件损坏、格式不符等致使异常情况处理失败的责任由投标人自行承担），并对“备份电子投标文件”进行解密；若出现投标人上传的电子投标文件和备份电子投标文件均无法读取的情况，则该投标人作无效投标处理。1.6本项目投标人的备份电子投标文件不予退还。

九、凡对本次招标提出询问、质疑、投诉，请按以下方式联系

1.采购人信息

名    称：宁海县排水有限公司

地    址：宁海县桃源街道尤家村

传    真：/

项目联系人（询问）：施经理

项目联系方式（询问）：0574-65197865

2.采购代理机构信息

名    称：浙江鸿远建设工程管理有限公司

地    址：宁海县桃源街道气象北路295号环球中心24-2

传     真：0574-65568666

项目联系人：徐璐璐

项目联系方式：0574-65568666

3.同级采购监督管理部门名称：宁海县水务集团有限公司纪委

地      址：宁海县跃龙街道外环西路68号

联  系  人：王书记

联系电话：0574-65229815

第二章  招标需求

一、项目概况

随着城市化的迅猛发展，大量的房产建设、道路建设与改造，以及污水管道的长时间运行使用，导致部分污水管道出现不同程度的错位、塌陷、脱节、破裂、腐蚀、变形等严重影响污水设施的正常运行。

- 为进一步提高污水收集率，提升污水管网运行质量，开展宁海县梅桥园区市政道路污水管改造提升项目。为减少施工给交通等因素带来的影响，本项目采用非开挖方法对污水管道进行修复。

- 项目清单

- （一）、标项一清单

1、三省东路（久安南路~九都路）

| 序号 | 服务内容 | 数量 | 综合单价最高限价 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | DN300排水管道点状原位固化法修复 | 54环 | 3864.72（元/环） |  |
| 2 | DN300排水管道整体紫外光固化法修复 | 205.6米 | 1873.17（元/米） |  |
| 3 | 井室抹面 | 1m2 | 238.19（元/ m2） |  |

- 2、三省中路（九都路~兴海北路）

| 序号 | 服务内容 | 数量 | 综合单价最高限价 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | DN300排水管道点状原位固化法修复 | 54环 | 3864.72（元/环） |  |
| 2 | DN500排水管道点状原位固化法修复 | 1环 | 5038.43（元/环） |  |
| 3 | DN300排水管道整体紫外光固化法修复 | 114.2米 | 1873.17（元/米） |  |
| 4 | 井室抹面 | 2m2 | 238.19（元/ m2） |  |

- 3、三省西路（兴海北路西侧）

| 序号 | 服务内容 | 数量 | 综合单价最高限价 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | DN300排水管道点状原位固化法修复 | 2环 | 3864.72（元/环） |  |
| 2 | DN800排水管道点状原位固化法修复 | 9环 | 8272.93（元/环） |  |
| 3 | DN300排水管道整体紫外光固化法修复 | 95.4米 | 1873.17（元/米） |  |
| 4 | DN800排水管道整体紫外光固化法修复 | 252.4米 | 4931.18（元/ m2） |  |

- （二）、标项二清单

- 1、权宸路（兴海北路~凤山路）

| 序号 | 服务内容 | 数量 | 综合单价最高限价 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | DN300排水管道点状原位固化法修复 | 77环 | 3864.72（元/环） |  |
| 2 | DN300排水管道整体紫外光固化法修复 | 119.2米 | 1873.17（元/米） |  |
| 3 | 井室抹面 | 5m2 | 238.19（元/ m2） |  |

- 2、凤山路（权宸路北侧~柘洋东路）

| 序号 | 服务内容 | 数量 | 综合单价最高限价 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | DN300排水管道点状原位固化法修复 | 28环 | 3864.72（元/环） |  |
| 2 | DN400排水管道点状原位固化法修复 | 6环 | 3871.28（元/环） |  |
| 3 | DN500排水管道点状原位固化法修复 | 7环 | 5038.43（元/环） |  |
| 4 | DN300排水管道整体紫外光固化法修复 | 86.8米 | 1873.17（元/米） |  |
| 5 | DN500排水管道整体紫外光固化法修复 | 32米 | 2796.81（元/米） |  |

- 3、无名路14（柘洋东路~兴和路）

| 序号 | 服务内容 | 数量 | 综合单价最高限价 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | DN300排水管道点状原位固化法修复 | 7环 | 3864.72（元/环） |  |

- 4、久安南路（桥井西路~平安东路）

| 序号 | 服务内容 | 数量 | 综合单价最高限价 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | DN300排水管道点状原位固化法修复 | 12环 | 3864.72（元/环） |  |
| 2 | DN600排水管道点状原位固化法修复 | 60环 | 5046.32（元/环） |  |
| 3 | DN300排水管道整体紫外光固化法修复 | 89.3米 | 1873.17（元/米） |  |
| 4 | DN600排水管道整体紫外光固化法修复 | 222.2米 | 3746.96（元/米） |  |
| 5 | 井室抹面 | 5m2 | 238.19（元/ m2） |  |

- 、标项三清单

1、益工路（权宸路~兴科中路南侧））

| 序号 | 服务内容 | 数量 | 综合单价最高限价 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | DN400排水管道点状原位固化法修复 | 14环 | 3871.28（元/环） |  |
| 2 | DN400排水管道整体紫外光固化法修复 | 309.7米 | 2219.75（元/米） |  |
| 3 | 井室抹面 | 5m2 | 238.19（元/ m2） |  |

2、槐园路（权宸路~兴科路）

| 序号 | 服务内容 | 数量 | 综合单价最高限价 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | DN300排水管道整体紫外光固化法修复 | 93.2米 | 1873.17（元/米） |  |
| 2 | 井室抹面 | 2m2 | 238.19（元/ m2） |  |

3、九都路（权宸路~柘洋东路）

| 序号 | 服务内容 | 数量 | 综合单价最高限价 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | DN300排水管道点状原位固化法修复 | 21环 | 3864.72（元/环） |  |
| 2 | DN400排水管道点状原位固化法修复 | 29环 | 3871.28（元/环） |  |
| 3 | DN600排水管道点状原位固化法修复 | 22环 | 5046.32（元/环） |  |
| 4 | DN700排水管道点状原位固化法修复 | 12环 | 5718.38（元/环） |  |
| 5 | DN300排水管道整体紫外光固化法修复 | 89.6米 | 1873.17（元/米） |  |
| 6 | DN400排水管道整体紫外光固化法修复 | 72米 | 2219.75（元/米） |  |
| 7 | DN600排水管道整体紫外光固化法修复 | 104米 | 3746.96（元/米） |  |
| 8 | DN700排水管道整体紫外光固化法修复 | 61.1米 | 4475.48（元/米） |  |
| 9 | 井室抹面 | 1m2 | 238.19（元/ m2） |  |

- （四）、标项四清单

1、兴科东路（久安南路~九都路）（九都路~槐园路）（槐园路~益工路）

| 序号 | 服务内容 | 数量 | 综合单价最高限价 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | DN300排水管道点状原位固化法修复 | 72环 | 3864.72（元/环） |  |
| 2 | DN300排水管道整体紫外光固化法修复 | 208.9米 | 1873.17（元/米） |  |
| 3 | 井室抹面 | 5m2 | 238.19（元/ m2） |  |

2、兴科中路（兴海北路~益工路）

| 序号 | 服务内容 | 数量 | 综合单价最高限价 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | DN300排水管道点状原位固化法修复 | 7环 | 3864.72（元/环） |  |
| 2 | DN300排水管道整体紫外光固化法修复 | 19.5米 | 1873.17（元/米） |  |

- 3、柘洋东路（九都路~久安南路）

| 序号 | 服务内容 | 数量 | 综合单价最高限价 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | DN300排水管道点状原位固化法修复 | 14环 | 3864.72（元/环） |  |
| 2 | DN300排水管道整体紫外光固化法修复 | 165.4米 | 1873.17（元/米） |  |

- 4、兴和路（槐园路~久安南路）

| 序号 | 服务内容 | 数量 | 综合单价最高限价 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | DN300排水管道点状原位固化法修复 | 69环 | 3864.72（元/环） |  |
| 2 | DN400排水管道点状原位固化法修复 | 2环 | 3871.28（元/环） |  |
| 3 | DN500排水管道点状原位固化法修复 | 13环 | 5038.43（元/环） |  |
| 4 | DN300排水管道整体紫外光固化法修复 | 253.5米 | 1873.17（元/米） |  |
| 5 | DN400排水管道整体紫外光固化法修复 | 80米 | 2219.75（元/米） |  |
| 6 | DN500排水管道整体紫外光固化法修复 | 31.5米 | 2796.81（元/米） |  |
| 7 | 井室抹面 | 3m2 | 238.19（元/ m2） |  |

三、服务要求及工程量

1、技术规范及标准

包括但不仅限于以下技术规范及标准：

《城镇排水管道检测与评估技术规程》CJJ181-2012；

《城镇排水管道维护安全技术规程》CJJ6-2009；

《城镇排水管道非开挖修复更新工程技术规程》CJJ/T 210-2014；

《爆炸性气体环境用电气设备》GB3836-2000；

《城镇排水管渠与泵站运行、维护及安全技术规程》CJJ 68-2016

《建设工程文件归档整理规范》GB/T50328；

《城市地下管线探测技术规程》CJJ 61-2017）；

《中华人民共和国道路交通安全法》；

其它需执行的国家相关标准、行业标准、地方标准或者其他标准、规范。

上述技术规范及标准若有最新的，按照最新标准执行。

四、项目总体需求

1、本项目须达到一次性验收合格。若达不到质量要求的应予以返工，直至达到要求为止，返工所需人力、物力、工期延误等均由中标人负责。

2、项目实施过程中围栏围护、检测、疏通、清淤、封堵、抽水、临排、发电、淤泥外运、垃圾外运等附属工作由中标人负责。淤泥和垃圾的倾倒及倾倒地点需符合各主管部门的要求并提供相关资料到采购人地方备案，如出现因污泥乱倾倒被主管部门处罚的，责任与后果由中标人承担。

3、非开挖修复前和非开挖修复完成后，中标人须用CCTV设备进行管道内CCTV检测，并形成修前修后对比视频资料。

4、项目完成后，中标人须提供《管道修复报告》（3份纸质稿及1份电子稿）及修复前和修复后各作业管道的视频资料给采购人（视频作为竣工验收员的资料组成部分，视频资料要求为一段连续的包含该管道周边环境，及显示时间、路段、管段和管道缺陷点修复后现状等相关信息的录像数据）。

5、投标人应详细了解本项目情况并到项目现场踏勘以充分了解项目中各管道的情况、道路情况、地理位置以及其他任何足以影响本次报价的内容情况，任何因投标人忽视或误解项目现场情况而造成的费用增加、索赔或工期延长的申请均不获批准。

6、项目作业过程中，采购人可委托第三方机构进行抽样验收，抽检管段信息将与中标人提交信息进行比对，如发现造假、修复质量不合格等行为，采购人有权终止合同，并追究中标人相关法律责任，抽样数量由采购人确定（不少于总工程量的10%），费用由中标人自理。

7、投标人须承诺其他本项目服务要求以外的内容满足《城镇排水管道非开挖修复更新工程技术规程》等国家相关标准、行业标准、地方标准或者其他标准、规范的要求；

五、具体作业内容及要求

（一）修复要求

1、当管道内需采取临时排水措施时，应符合下列规定：

1.1应按现行行业标准《城镇排水管渠与泵站维护技术规程》 CJJ68 的有关规定对原有管道进行封堵：

1.2当堵管采用充气管塞时，应随时检查管堵的气压，当管堵气压降低时应及时充气；

1.3当管堵上、下游有水压力差时，应对管堵进行支撑；

2、本项目非开挖修复方式以点状原位固化工艺为主，其中有一部分为整体紫外光固化工艺，项目实施期间，经中标人、设计单位、采购人和监理共同确认后，可根据实际管道情況进行调整。具体操作规程、验收按照《城镇排水管道非开挖修复史新工程技术规程》执行。

3、修复后的排水管道应满足下列性能要求：：

3.1过流能力应能满足现状排水流量要求；

3.2结构强度应能满足现状外部荷载要求；

3.3化学稳定性应能满足输送城镇污水的要求；

3.4抗冲刷能力应能满足高压冲洗清淤的要求；

3.5全生命周期应不低于50年。

（二）修复前预处理

1、工作内容包括：管道疏通、冲洗、管道封堵、管道抽水、污泥外运处置、CCTV 检测、检测结果与采购人提供的修复方案进行比对。缺陷点与方案不符，经中标人、设计单位、采购人和监理共同确认后以变更联系单方式确定。

2、管道清理垃圾处置：由中标人自行处理，但必须符合宁波市的垃圾等废弃物的外运及处置相关规定。在投标文件中给出处置点。对本项目实施所需的劳动力、材料、设备、施工用水电和服务由中标人自行组织，由此产生的费用自行承担，所配置的人员 （包括以后新增人员）不与采购人发生劳资关系，人员的工资由中标人自行发放。中标人对本项目所需的管理用房及人员食宿自行解決。疏通、清淤及修复后保持污水井周边清洁，运输淤泥、固体废弃物等杂物车辆外貌整洁，运输途中无滴、漏、撒现象。

（三）非开挖修复要求（点状原位固化法修复）

1、根据缺陷点长度剪裁好的玻璃纤维毡布，玻璃纤维毡布长度应能覆盖待修复缺陷，且前后应比待修复缺陷至少长100mm。安装于母管之上的点状或局部内衬必须至少三层，包括一外部玻璃纤维毡布层和一内部玻璃纤维毡布层，中间夹层为玻璃纤维毡布层；

2、在做好缺陷管道修复前预处理等工序后，先用经事先合成的树脂将剪裁好的玻璃纤维毡布浸透。本程序要求是让液化的树脂混合液均匀的渗入玻璃纤维毡布之中。

3、经树脂浸透的毡简通过气囊进行安装。为使施工时气囊与管道之间形成一层隔离层，使用聚乙烯（PE）保护膜困扎气囊，再将毡简捆绑与气囊之上，并防止其滑动或掉下。气囊在送入修复管段时，应连接空气管，并防止毡简接触管道内壁。在推送过程中须同步采用 CCTV机器人检测设备一并进入管道内，路面操作人员通过实时的 CCTV 监控进行设备推送过程的速度等调整遥控操作。

4、在气囊就位以后，使用空气压缩机加压使气囊膨账，毡简紧贴管壁，将玻璃纤维毡布等合成材料与管壁紧贴并覆盖缺陷处。该气压需保持一定时间直到毡布通过常温（或加热或光照）达到完全固化为之，当采用常温固化树脂时，树脂的固化时间宜为2h~4h,且不得小于1h。

5、经过固化后，再次将 CCTV 机器人检测设备进入管道内缺陷处，然后路面操作人员在确认固化后对气囊泄压缩小并拉出管道。

6、最后对修复后的管道进行 CCTV 录像，进行施工质量检测，此录像将作为竣工验收的资料组成部分。

推荐品牌：

点状原位固化法修复工艺材料推荐：TRELLERBORG（特瑞堡）、 Sikotec-3P（申科特科）、IBG(水力科技）或其他同等档次及以上的品牌。

（四）非开挖修复要求（整体紫外光固化法修复）

1、把碾好树脂的紫外光固化内衬玻璃纤维软管从检查井处拉进要补修的管道内；拉入过程保持流畅、匀速、起重机、上下口井的牵引机要配合默契，随时观察物料的拉入情况。

2、b.将紫外线固化设备车上的空气管连接在扎头装置上，各连接口要求密封完好，连接管空气畅通，气管要求耐压8kg 以上，耐200℃，通气设备要确保安全运行。

3、持续充气并用紫外光灯组对软管进行固化，在固化过程中要保持修复材料与原管道贴紧，同时要保证原管道不被破坏，同时固化过程也需使用CCTV 进行监控录像。

4、固化材料内衬冷却后，外部温度应以2℃/分钟的速度降低到55℃，关闭紫外线灯，利用压缩空气进行冷却。

5、固化材料冷却后，进行管口切除处理，切除余料，抽出内膜。

推荐品牌：

整体紫外光固化法修复工艺材料推荐：SAERTEX（萨泰克斯）、VHENWHEN（万维）、IMPREG（英普瑞格）或其他同等档次及以上的品牌。

投标人在投标时需明确品牌。本项目涉及的品牌均为推荐品牌，投标人应采用推荐品牌或不低于推荐品牌档次的产品参与投标。如未提供推荐品牌参与投标的，须提供详细的技术资料(包括技术规格书、样本等资料），且应当经评标委员会三分之二以上成员评审认定不低于推荐品牌档次。

★六、人员及设备配置要求

在合同履行期间，中标人须配备足够的人员和设备，合理排班，保质保量完成本项目服务。

1、人员要求（投标文件中须提供由社保部门开具的以下人员距开标前近三月社保缴纳证明材料及证书）：

投标人拟投入本项目人员至少包含项目经理1名，安全负责人1名以及下设不少于2个修复作业班组，每个班组不少于5名作业人员（至少配备 1名CCTV 检测人员、1名非开挖修复人员、3名下水道（有限空间）养护持证作业人员）：

其中：

- 项目经理要求：具有市政公用工程专业二级（含）及以上注册建造师资格证书，并具有有效的安全生产考核合格证书（B证）。投标文件中提供安全生产考核合格证书（B证）复印件加盖投标人公章；

- 安全负责人要求：具备有效的安全生产考核合格证书（C证），持证上岗。投标文件中提供安全生产考核合格证书（C证）复印件加盖投标人公章；

- CCTV检测人员必须持证上岗。投标文件中提供相关证书复印件加盖投标人公章。

- 下水道（有限空间）养护作业人员必须持证上岗。投标文件中提供相关证书复印

件加盖投标人公章。

2、机械设备配置：

投标人须配备吸污车1辆，临排水泵（流量为 400m³/h及以上）1套，整体紫外光固化设备1套，每个班组配备：机械疏通车1辆、CCTV 管道检测设备1套、针对标段一封堵气囊（DN300、DN500、DN800 ）各1套、针对标段二封堵气囊（DN300、DN400、DN500、DN600）各1套、针对标段三封堵气囊（DN300、DN400、DN500、DN600 、DN700）各1套、针对标段四封堵气囊（DN300、DN400、DN500）各1套、管道非开挖修复器（修复气囊）1套、应急电源设备1套、安全设施(包括有毒有害气体检测设备、长管呼吸设备、安全防护服、安全绳等）2套。投标文件中提供上述设施设备的购置发票复印件，如为租赁的则提供租赁协议复印件和出租方购置设备的发票复印件并加盖公章。另根据实际情况配备安全护栏若干。主要机械设备配置清单如下：

主要机械设备配置清单

| 序号 | 设备名称 | 数量 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 吸污车 | 1辆 |
| 2 | 临排水泵（流量为400m³/h及以上） | 1套 |
| 3 | 整体紫外光固化设备 | 1套 |
| 4 | 机械疏通车 | 2辆 |
| 5 | CCTV管道检测设备 | 2套 |
| 6.1 | 封堵气囊（DN300、DN500、DN800 ） | 各2套（针对标段一） |
| 6.2 | 封堵气囊（DN300、DN400、DN500、DN600 ） | 各2套（针对标段二） |
| 6.3 | 封堵气囊（DN300、DN400、DN500、DN600 、DN700） | 各2套（针对标段三） |
| 6.4 | 封堵气囊（DN300、DN400、DN500） | 各2套（针对标段四） |
| 7 | 管道非开挖修复器（修复气囊） | 2套 |
| 8 | 应急电源设备 | 2套 |
| 9 | 有毒有害气体检测设备 | 4套 |
| 10 | 长管呼吸设备 | 4套 |
| 11 | 安全防护服、安全绳 | 4套 |

七、项目质量预验收

1、项目的质量标准为按国家施工验收规范一次性验收合格。

2、质量验收参照《城镇排水管道检测与评估技术规程》CJJ181-2012、《城镇排水管道维护安全技术规程》CJJ6-2009、《城镇排水管道非开挖修复更新工程技术规程》CJJ/T 210-2014、《爆炸性气体环境用电气设备》GB3836-2000、《城镇排水管渠与泵站运行、维护及安全技术规程》CJJ 68-2016、《建设工程文件归档整理规范》GB/T50328、《城市地下管线探测技术规程》CJJ 61-2017）、《中华人民共和国道路交通安全法》等的相关要求相关标准执行。

3、由采购人委托第三方检测机构对实施非开挖修复的材料进行抽样验收，并出具质量

检测报告。抽样时供应商必须在现场并做好配合工作，抽样数量由采购人确定（不少于总工程量的 10%），验收完毕后做出验收结果报告：验收不合格部分，供应商须无条件进行全面返工整改作业并承担再次非开挖修复修复和检测等所有的费用。

4、修复后的管道 CCTV 检测视频资料作为，作为竣工验收的资料组成部分，视频资料要求为一段连续的包含该管道周边环境情况，及显示时间、路段、管段和管道缺陷点修复后现状等相关信息的录像数据。

八、安全施工保证措施

1、为了在施工期间确保施工区域周围环境的整洁和交通正常进行，供应商必须按宁波市、区有关规定，做到“两通三无五必须”，在投标文件中提供安全生产具体措施及文明施工措施。

2、中标人在签订合同的时，须与采购人签订安全生产和文明施工协议书，中标人违反规定野蛮施工的采购人有权停工整顿，一切损失由中标人负责。

3、中标人需对作业人员进行安全操作规程教育，包括作业期间可能出现的交通事故等

4、管道修复前预处理和管道修复作业期间须按相关国家规范及浙江省地方标淮、有限空间作业安全技术规程，遵守各项安全操作规程执行，做好安全防护工作，加强重点区域安全保障措施，消除安全隐患。应在实施现场设立施工围栏和安全标志，必要时须按道路交通管理部门的指示封闭道路后再作业。

5、中标人若需夜间施工的，须有切实可行的施工方案和相关预案，确保安全、文明施工，不发生扰民现象。夜间施工增加费均由中标人负责。

6、项目完成过程中，中标人应加强安全管理，杜绝安全事故的发生。项目完成期间所引起的工伤事故，其一切责任和后果由中标人自己承担。

★7、未经采购人同意不得下井作业。

★九、其他

1、人员配备要求中必须一人一岗，不得兼职。项目实施前必须为所有班组作业人员购买意外伤害险及第三者责任险，并提供购买的保险保单凭证，否则不予进行作业。投标人应重视安全作业，除做好拟派人员的安全生产教育和培训外，还应为员工提供必要的劳动保护条件，作业期间出现安全生产责任事故或交通事故，由中标人承担一切责任及损失，与采购人无涉，且采购人有权因此终止合同。注：投标人须在投标文件中提供针对本项的承诺书，并加盖公章，格式自拟。

2、服务期间中标人不得随意更换项目经理，如有特殊情况需要更换，须提前书面上报采购人，且更换的项目经理仍需满足本招标文件要求，经采购人确认同意后方可执行。

★十、商务要求表

| 1 | 服务期限：自合同生效之日起90天完成非开挖修复并出具管道修复报告及修复前和修复后各作业管道的视频资料（即CCTV检测）给采购人。 |
| --- | --- |
| 2 | 付款方式：合同签订后支付合同总价10%的预付款，初步验收合格且中标人提供完整的竣工资料后15天内支付至合同总价的80%；最终验收合格，提供业主、监理确认单后支付至总价的100%。 |
| 3 | 质量要求：达到国家验收规范一次性验收合格标准。 |
| 4 | 安全要求：合格，必须重视安全生产工作，确保不出安全生产责任事故。 |
| 5 | 履约保证金： 履约保证金金额：合同金额的1%。 履约保证金支付时间：中标人在收到中标通知书15天内，在签订合同之前。 履约保证金退还时间：在合同期满，且提供的所有货物验收合格后，履约保证金自动转为质保金，待保修期结束后三个月内无息退还。 履约保证金形式：银行汇票（电汇）、支票（仅限于使用宁波大市区范围内的银行开具的支票）、保险保单和银行保函等非现金形式。 |
| 6 | 非开挖修复质量保修期：所有点位竣工验收合格之日起2年，在质保期内，如中标人修复的管道出现质量问题，中标人须于采购人通知后2小时到达指定地点踏勘，五天内无偿完成修复。若超出规定时间，采购人有权安排第三方进行修复，所产生的费用由中标人支付，若中标人不同意或不支付，采购人有权将中标人纳入不良供应商名单，并保留追究赔偿损失的权利。 |
| 7 | 价格约定：1）合同履行期间，投标人承诺的投标报价不因市场因素和政策因素（包括宁波市最低劳动工资的调整）的变动而调整。投标人充分考虑合同执行期间所有市场风险及工程环境风险报价，因修复管道点位数量发生变化的，以中标人、设计单位、采购人和监理共同确认的工作量并根据“中标人所报投标综合单价×实际调整数量”予以相应调整。 2）人员用工必须符合《中华人民共和国民法典》等法规的相关规定，如因违法、违规并造成不良后果的，其责任由中标单位自行承担。 |
| 8 | 合同终止：中标人不能保证服务质量，或发生重大差错事故的，采购人有权终止合同，由此终止合同的由中标人承担全部责任。 |

第三章  投标人须知

- 前附表

| 序号 | 内容、要求 |
| --- | --- |
| 1 | 项目名称：宁海县梅桥园区市政道路污水管改造提升项目 |
| 2 | 采购人：宁海县排水有限公司 联系人：施经理 联系电话：0574-65197865 招标机构名称：浙江鸿远建设工程管理有限公司 联系地址：宁海县桃源街道气象北路295号24-2 联系人：徐璐璐 电话：0574-65568666 传真：0574-65568666 |
| ★3 | 本项目最高限价：9307214.96元；标项一：2527698.59元；标项二：2318102.6元；标项三：2281999元；标项四：2179414.77元 ★报价超出采购预算金额或综合单价超过最高限额投标文件将被视为无效标。 |
| 4 | 招标项目概况（具体内容、服务、技术要求以第二章为准） |
| ★5 | 投标文件有效期：90天 |
| ★6 | 投标报价及费用： 1、报价构成：本项目投标应以含税人民币报所有费用的综合单价及总价，应包含但不限于服务所需的人工费、设备使用费、管道修复所需的封堵及管道清理费、临排费、管道预处理费、交通组织措施费、安全文明施工费、维修材料及耗材费、应急保障费、污泥处置外运费、管道检测费、修复后复检费、施工场地恢复费用、验收费以及管理费、利润、税金(9%)、招标代理服务费、政策性文件规定及合同包含的所有风险、责任等各项应有的费用，即完成本项目所涉及的全部费用。投标人应结合项目特点、市场行情及自身的能力，技术、管理水平，确定最终报价。 2、不论投标结果如何，投标人均应自行承担所有与投标有关的全部费用； 3、服务期限内，中标人承诺的中标价不因市场因素和政策因素变动而调整。 4、浙江鸿远建设工程管理有限公司根据国家发改委发改办价格[2003] 857号通知和国家计委计价格[2002] 1980号规定的收费标准，按中标价向各中标单位收取。该费用须中标人在领取中标通知书前一次性支付给招标代理人。 |
| 7 | - 上传到乐采云平台的电子投标文件（含资格文件、商务技术文件、报价文件）1份。 - 以U盘存储的电子备份投标文件（含资格文件、商务技术文件、报价文件）1份。 U盘存储的电子备份投标文件单独装袋按要求密封做好标记。 注：1、电子备份投标文件不作实质性要求，是否提交由投标人自行决定。 2、中标单位中标后在领取中标通知书时提供纸质投标文件一正四副。 |
| 8 | 评标办法及评分标准：综合评分法 |
| 9 | 现场踏勘：本项目不统一组织现场勘踏，投标人可自行前往，中标后不得因现场环境等因素调整中标价（除采购人要求）。 |
| 10 | 签订合同时间：中标通知书发出后30日内。 |
| 11 | 解释：本招标文件的解释权属于招标采购单位。 |

一   总  则

- （一） 适用范围

本招标文件适用于宁海县梅桥园区市政道路污水管改造提升项目的招标、投标、评标、定标、验收、合同履约、付款等行为（法律、法规另有规定的，从其规定）。

- （二）定义

1.招标采购单位系指组织本次招标的代理机构和采购单位。

2.“投标人”系指向招标方提交投标文件的单位或个人。

3.“产品”系指供方按招标文件规定，须向采购人提供的方案成果及其它有关技术资料和材料。

4.“服务”系指招标文件规定投标人须提供的方案。

5.“项目”系指投标人按招标文件规定向采购人提供的服务和成果。。

6.“书面形式”包括信函、传真、电报等。

7.“★”系指实质性要求条款。

- （三）招标方式

本次招标采用公开招标方式进行。

- （四）投标委托

本项目采用电子标不必派代表至现场。

（五）投标文件的形式和效力

1．投标文件分为：“电子加密投标文件”、“备份电子投标文件”。

2．“电子加密投标文件”是指通过“乐采云电子交易客户端” 及本采购文件要求制作完成投标文件编制后生成并加密的数据电文形式的投标文件（文件后缀为：jmbs）。

3．备份电子投标文件，是指与“电子加密投标文件”同时生成的数据电文形式的电子文件文件后缀为：bfbs（备份标书），其他方式编制的备份投标文件视为无效备份投标文件。

4、投标文件的效力：投标文件的启用，按先后顺位分别为“电子加密投标文件”、“备份电子投标文件”。在下一顺位的投标文件启用时，上一顺位的投标文件自动失效。投标文件未按时解密，投标人提供了备份电子投标文件的，以备份电子投标文件作为依据，否则视为投标无效。电子投标文件已按时解密的，备份电子投标文件自动失效。

- （六）★投标费用

不论投标结果如何，投标人均应自行承担所有与投标有关的全部费用（招标文件有相反规定除外）。

（七）联合体投标

本项目不接受联合体投标。

（八）转包与分包

1.本项目不允许转包。

2.本项目不可以分包。

- （九）特别说明：

1.单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的采购活动。除单一来源外，为项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商不得参加同一合同项下的采购活动。

2.采用最低评标价法的采购项目，提供相同品牌产品的不同投标人参加同一合同项下投标的，以其中通过资格审查、符合性审查且报价最低的参加评标；报价相同的，采取随机抽取方式确定一个参加评标的投标人，其他投标无效。

采用综合评分法的采购项目，提供相同品牌产品且通过资格审查、符合性审查的不同投标人参加同一合同项下投标的，按一家投标人计算，评审后得分最高的同品牌投标人获得中标人推荐资格；评审得分相同的，采取随机抽取方式确定，其他同品牌投标人不作为中标候选人。

3.本项目为非单一产品采购项目，采购人根据采购项目技术构成、产品价格比重等情况确定核心产品，多家投标人提供的核心产品品牌相同的，按一家投标人计算，评审后得分最高的同品牌投标人获得中标人推荐资格；评审得分相同的，采取随机抽取方式确定，其他同品牌投标人不作为中标候选人。

4.供应商应仔细阅读采购文件的所有内容，按照采购文件的要求提交投标文件，并对所提供的全部资料的真实性承担法律责任。

5.供应商在投标活动中提供任何虚假材料,其投标无效，并报监管部门查处；中标后发现的,中标供应商须依照《中华人民共和国消费者权益保护法》第49条之规定双倍赔偿采购人，且民事赔偿并不免除违法供应商的行政与刑事责任。

6.电信、银行、保险等行业实行许可证管理的本地分支机构可直接参与投标，法人代表授权书可以为分公司负责人授权。

（十）质疑和投诉

1. 供应商认为采购文件、采购过程、中标或者成交结果使自己的权益受到损害的，须在应知其利益受损之日起七个工作日内以书面形式向采购人、采购代理机构提出质疑。供应商应当在法定质疑期内一次性提出针对同一采购程序环节的质疑。

2. 提出质疑的供应商应当是参与所质疑项目采购活动的供应商。未依法获取采购文件的，不得就采购文件提出质疑；未提交投标文件的供应商，视为与采购结果没有利害关系，不得就采购响应截止时间后的采购过程、采购结果提出质疑。

3.供应商提出质疑应当提交质疑函和必要的证明材料，质疑函应当面以书面形式提出，质疑函格式和内容须符合财政部《质疑函范本》要求，供应商可到中国政府采购网自行下载财政部《质疑函范本》。

4. 接收书面质疑函的方式：质疑人可通过送达、邮寄、传真的形式提交书面质疑函，通过邮寄方式提交的书面质疑函以被质疑人签收邮件之日为收到书面质疑文件之日，通过传真方式提交的书面质疑函以被质疑人收到书面质疑文件原件之日为收到书面质疑文件之日。采购人和采购代理机构接收质疑函的联系方式：见本采购文件第一章有关联系方式。

5. 供应商对采购人或采购代理机构的质疑答复不满意或者采购人或采购代理机构未在规定时间内作出答复的，可以在答复期满后十五个工作日内向同级采购监管部门投诉。

- 二  招标文件

（一）招标文件的构成。本招标文件由以下部分组成：

1.公开招标公告

2.招标需求

3.投标人须知

4.评标办法及评分标准

5.采购合同主要条款

6.投标文件格式

7.本项目招标文件的澄清、答复、修改、补充的内容

（二）投标人的风险

投标人没有按照招标文件要求提供全部资料，或者投标人没有对招标文件在各方面作出实质性响应是投标人的风险，并可能导致其投标被拒绝。

（三）招标文件的澄清与修改

1.招标文件的澄清：若潜在投标人对招标文件有疑点，要求采购人澄清（或要求与采购人进行技术交流），应以书面或传真形式通知采购人和代理机构，但不得使采购人和代理机构收到该通知的时间迟于开标前5天。为使潜在投标人有足够的时间依据招标文件的“更改通知”修改投标文件，代理机构应在投标截止时间15日前在浙江政府采购网（http://www.zjzfcg.gov.cn/）发布通知，若发出通知日距公告的投标截止期不足15天，采购人在通知书中应明确是否推迟投标截止和开标时间。

2.招标文件澄清、答复、修改、补充的内容为招标文件的组成部分。当招标文件与招标文件的答复、澄清、修改、补充通知就同一内容的表述不一致时，以最后发出的文件为准。

3.招标文件的澄清、答复、修改或补充都应该通过本代理机构以法定形式发布，采购人非通过本机构，不得擅自澄清、答复、修改或补充招标文件。

4.所有投标人均有义务登陆浙江政府采购网（http://www.zjzfcg.gov.cn/）网站获取相关信息，代理机构发布在上述网站的修改通知，澄清说明等视为已送达各投标人且已为各投标人知悉，请各投标人密切关注。

（四）对招标文件的异议

潜在供应商对招标文件有异议，可以在招标文件规定的日期内，以书面形式向采购人、招标代理机构提出。逾期提出的将不予受理。对招标文件的异议应有法定代表人／负责人或其委托代理人签字，并盖供应商公章和注明日期。

没有提出异议且又参与了该项目投标的供应商将被视为完全认同招标文件。

- 三、投标文件的编制

- （一）投标文件的组成

投标文件由资格审查文件、商务技术文件和报价文件三部份组成。

- 资格审查文件

- 投标声明书（格式附后）；

2、有效的企业法人营业执照（或事业法人登记证）、其他组织（个体工商户）的营业执照或者民办非企业单位登记证书复印件；投标供应商如果有名称变更的，应提供由行政主管部门出具的变更证明文件。若以不具有独立承担民事责任能力的分支机构投标，须取得具有法人资格的总公司的授权书，并提供总公司营业执照副本复印件；

3、供应商特定资格条件的证明文件（如有）；

4、采购文件要求的其他资格条件证明材料（如有）；

- 商务技术文件：

- 符合性自查表（格式附后）；

- 评分索引表（格式附后）；

- 投标函（格式附后）；

- 技术要求响应表(格式附后) ；

- 法定代表人身份证明或法定代表人授权委托书；

- 供应商资格声明（格式附后）；

- 设备清单一览表（格式附后）；

- 商务响应（偏离）表（格式附后）；

- 针对本项目第四章评分标准中的条款拟定完整投标方案（格式自拟）；

- 根据第二章人员配备，自行提供承诺书（格式自拟）；

- 供应商认为需要提供的其它材料（格式自拟）；

- 报价文件：

- 开标一览表（格式附后）；

- 投标分项报价表（格式附后）（格式附后）；

- 供应商针对报价需要说明的其他文件和说明（格式自拟）

★其中商务技术文件内容中不得出现与报价有关的描述，否则将做无效标处理。

- （二）投标文件的语言及计量

1投标文件以及投标方与招标方就有关投标事宜的所有来往函电，均应以中文汉语书写。除签名、盖章、专用名称等特殊情形外，以中文汉语以外的文字表述的投标文件视同未提供。

2投标计量单位，招标文件已有明确规定的，使用招标文件规定的计量单位；招标文件没有规定的，应采用中华人民共和国法定计量单位（货币单位：人民币元），否则视同未响应。

- （三）投标报价

1．投标报价应按招标文件中相关附表格式填写。

2．投标报价应是招标文件确定的招标范围内的全部工作内容价格表现；本项目投标应以含税人民币报所有费用的综合单价及总价，应包含但不限于服务所需的人工费、设备使用费、管道修复所需的封堵及管道清理费、临排费、管道预处理费、交通组织措施费、安全文明施工费、维修材料及耗材费、应急保障费、污泥处置外运费、管道检测费、修复后复检费、施工场地恢复费用、验收费以及管理费、利润、税金（9%）、招标代理服务费、政策性文件规定及合同包含的所有风险、责任等各项应有的费用，即完成本项目所涉及的全部费用。投标人应结合项目特点、市场行情及自身的能力，技术、管理水平，确定最终报价。

3．投标文件只允许有一个报价，有选择的或有条件的报价将不予接受。

（四）投标文件的有效期

★1.自投标截止日起 90 天投标文件应保持有效。有效期不足的投标文件将被拒绝

2.在特殊情况下，采购人可与投标人协商延长投标书的有效期，这种要求和答复均以书面形式进行。

- 3.投标人可拒绝接受延期要求而不会导致投标保证金被没收。同意延长有效期的投标人需要相应延长投标保证金的有效期，但不能修改投标文件。

- 4.中标人的投标文件自开标之日起至合同履行完毕止均应保持有效。

- （五）投标保证金

★1．投标人须按规定提交投标保证金。否则，其投标将被拒绝。

2．保证金形式：转账支票（必须实时清算）、电汇。

3．投标保证金退还（不计息）：除采购文件规定不予退还保证金的情形外，未中标供应商的投标保证金在中标通知书发出（公示期结束后）5个工作日内，凭投标保证金收据无息退还。中标人的投标保证金在与买方签订了合同并提交了履约保证金后，凭合同原件和投标保证金收据原额无息退还。

5．中标人和未中标人应按照上述规定及时前来办理保证金退款手续。对逾期办理者，采购人不承担任何利息和“资金占用费”。

5.投标人有下列情形之一的，投标保证金将不予退还：

（1）投标人在投标有效期内撤回投标文件的；

（2）投标人在投标过程中弄虚作假，提供虚假材料的；

（3）中标人无正当理由不与采购人签订合同的；

（4）将中标项目转让给他人或者在投标文件中未说明且未经招标采购单位同意，将中标项目分包给他人的；

（5）拒绝履行合同义务的；

（6）其他严重扰乱招投标程序的

（六）投标文件的签署和份数

1、供应商应按本采购文件规定的格式和顺序编制、装订投标文件，投标文件要求有目录并标注页码，投标文件内容不完整、编排混乱导致投标文件被误读、漏读或者查找不到相关内容的，是供应商的责任。

2.投标文件的份数：

本项目实行网上投标，供应商应准备以下响应文件：

（1）上传到乐采云平台的电子响应文件（含资格文件、商务技术文件、报价文件）1份。

（2）以U盘存储的电子备份响应文件（含资格文件、商务技术文件、报价文件）1份。

3.电子投标文件：

3.1供应商应根据乐采云平台及本采购文件规定的格式和顺序编制电子响应文件并进行关联定位。

3.2投标人应根据“政采云供应商项目采购-电子招投标操作指南”及本 招标文件规定的格式和顺序编制电子投标文件并进行关联定位；电子投标文件中须加盖供应商公 章部分均采用CA签章，签字部分可用 CA 锁法人章（如有），未申请法人章的将签名部分签好后 以扫描件形式上传至投标文件（具体操作请咨询政采云95763）。

4.电子投标文件须由投标人在规定位置盖章并由单位负责人或单位负责人的授权委托人签署，印章、字迹清晰，投标人应写全称。

投标文件不得涂改，若有修改错漏处，须加盖单位公章或者单位负责人或授权委托人签字或盖章。投标文件因字迹潦草或表达不清所引起的后果由投标人负责。

不同标项的投标文件应分别编制。

（七）投标文件的包装、递交、修改和撤回

1.电子投标文件：供应商应根据“项目采购-电子招投标操作指南”及本招标文件规定的格式和顺序编制电子投标文件并进行关联定位。

2.以U盘存储的电子备份响应文件用封袋密封后递交。

3.供应商应当在投标截止时间前完成电子投标文件的传输递交，并可以补充、修改或者撤回电子投标文件。补充或者修改电子投标文件的，应当先行撤回原文件，补充、修改后重新传输递交。投标截止时间前未完成传输的，视为撤回投标文件。投标、响应截止时间后传输递交的投标、响应文件，将被拒收。

- （八）投标无效的情形

实质上没有响应采购文件要求的投标将被视为无效投标。供应商不得通过修正或撤消不合要求的偏离或保留从而使其投标成为实质上响应的投标，但经评标委员会认定属于供应商疏忽、笔误所造成的差错，应当允许其在评标结束之前进行修改或者补正（可以是复印件、传真件等，原件必须加盖单位公章）。修改或者补正投标文件必须以书面形式进行，并应在中标结果公告之前查核原件。限期内不补正或经补正后仍不符合采购文件要求的，应认定其投标无效。供应商修改、补正投标文件后，不影响评标委员会对其投标文件所作的评价和评分结果。

- 在资格审查中，如发现下列情形之一的，投标文件将被视为无效：

（1）资格证明文件不全的，或者不符合采购文件标明的资格要求的；

- 在符合性审查和商务评审时，如发现下列情形之一的，投标文件将被视为无效：

（1）投标文件无法定代表人签字,或未提供法定代表人授权委托书、投标声明书或者填写项目不齐全的；

（2）投标代表人未能出具身份证明或与法定代表人授权委托人身份不符的；

（3）投标文件格式不规范、项目不齐全或者内容虚假的；

（4）投标文件的实质性内容未使用中文表述、意思表述不明确、前后矛盾或者使用计量单位不符合采购文件要求的（经评标委员会认定并允许其当场更正的笔误除外）；

（5）投标有效期等商务条款不能满足采购文件要求的；

（6）未实质性响应采购文件要求或者投标文件有招标方不能接受的附加条件的；

（7）未按规定交纳投标保证金的；

（8）未按规定签章的；

（9）投标文件的关键内容字迹模糊、无法辨认的,或者投标文件中经修正的内容字迹模糊难以辩认或者修改处未按规定签名盖章的；

- 在技术评审时，如发现下列情形之一的，投标文件将被视为无效：

（1）未提供或未如实提供投标货物或服务的技术参数，或者投标文件标明的响应或偏离与事实不符或虚假投标的；

（2）明显不符合采购文件要求的规格型号、质量标准，或者与采购文件中标“★”的技术指标、主要功能项目发生实质性偏离的；

（3）投标技术方案不明确，存在一个或一个以上备选（替代）投标方案的；

- 在报价评审时，如发现下列情形之一的，投标文件将被视为无效：

（1）未采用人民币报价或者未按照采购文件标明的币种报价的；

（2）报价超出最高限价，或者超出采购预算金额(自主创新产品除外)，采购人不能支付的；

（3）投标报价具有选择性；

（4）投标报价中出现重大缺项、漏项；

（5）评标委员会认为供应商的报价明显低于其他通过符合性审查供应商的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，且不能在评标现场合理时间内提供相关证明材料说明其报价的合理性的。

- 6）法律、法规和采购文件规定的其他无效情形。

7）★上传投标文件同一网卡地址、同一IP地址的为无效标。

- 四、开标

（一）开标准备

一）采购组织机构将按照招标文件规定的时间通过“乐采云平台”组织开标、开启投标文件，所有供应商均应当准时在线参加。投标供应商如不参加在线开标大会的，视同认可开标结果，事后不得对采购相关人员、开标过程和开标结果提出异议，同时投标供应商因未在线参加开标而导致投标文件无法按时解密等一切后果由供应商自行承担。

二）电子投标开标及评审程序：分两阶段开标。

1、电子招投标开标程序：

第一阶段：

- 投标截止时间后，供应商登录乐采云平台，用“项目采购-开标评标”功能对电子投标文件进行在线解密，在线解密电子投标文件时间为开标时间后30分钟内。

（2）投标人应当在解密时限内完成解密，如所有投标人的电子投标文件都已经解密完成的，则电子交易平台自动结束解密。如有任一投标人未解密，电子交易平台会在解密时限截止时自动结束解密。解密时限内未完成解密且按规定提供了备份投标文件的，采购代理机构将拆封其备份投标文件，并导入电子交易平台。

（3）在乐采云平台开启已解密供应商的“资格文件、商务技术文件”，并做开标记录；

第二阶段：

（1）在乐采云平台宣告第一阶段评审无效供应商名单及理由；

（2）公布经第一阶段评审符合采购文件要求的供应商的商务技术得分情况；

（3）在乐采云平台开启除第一阶段无效标外的供应商的“报价文件”，并做开标记录；

（4）在乐采云平台公布评审结果。

（5）开标会议结束。

三）特别说明：乐采云平台如对电子化开标及评审程序有调整的，按调整后的程序操作。

本项目原则上采用政采云电子招投标开标程序，但有下情形之一的，按以下情况处理：

1．只有在投标人成功上传电子加密投标文件，但无法读取或在规定时间内无法解密或解密失败，采购代理机构方可调用以U盘介质存储的数据电文形式的备份电子投标文件（备份电子投标文件损坏、格式不符等致使异常情况处理失败的责任由投标人自行承担），上传至政采云平台项目采购模块，并对“备份电子投标文件”进行解密，以完成开标， CA加密的电子投标文件自动失效。未在投标截止时间之前递交“备份电子投标文件”的视为投标文件撤回。其余通过“乐采云平台”上传递交的已按时解密的“电子加密投标文件”继续有效，其“备份电子投标文件”自动失效。

2．若出现投标人的电子投标文件和备份电子投标文件都无法读取的情况，则该投标人作无效投标处理。

3. 采购过程中出现以下情形，导致电子交易平台无法正常运行，或者无法保证电子交易的公平、公正和安全时，经监管单位同意后，采购代理机构可中止电子交易活动。

（1）电子交易平台发生故障而无法登录访问的；

（2）电子交易平台应用或数据库出现错误，不能进行正常操作的；

（3）电子交易平台发现严重安全漏洞，有潜在泄密危险的；

（4）病毒发作导致不能进行正常操作的；

（5）其他无法保证电子交易的公平、公正和安全的情况。

出现前款规定情形，不影响采购公平、公正性的，采购代理机构可以待上述情形消除

后继续组织电子交易活动；影响或可能影响采购公平、公正性的，应当重新采购。

五、评标

（一）组建评标委员会

依据国家法律、法规的规定组建评标委员会，并主持评标活动。评标委员会一般由采购人代表和技术、经济专家 5人组成，并按规定在国企采购专家库中随机抽取。评标委员会成员名单在招标结果确定之前依法保密。

评标委员会将遵循公平、公正、科学、诚实信用的原则和法定的程序进行评标。

（二）评标的方式

本项目采用不公开方式评标，评标的依据为法律法规、招标文件和投标文件。

（三）评标程序

1.资格条件审查

由评委会对供应商的资格进行审查。

| 审查类别 | 审查内容 |
| --- | --- |
| 资格条件审查 | （一）符合投标人一般资格条件 |
|  | （二）特定条件：1、投标人具备市政公用工程施工总承包叁级及以上资质并具有有效的安全生产许可证； 2、人员及设备配备按照第二章需求提供相关证明材料。 |
|  | （三）单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动。除单一来源采购项目外，为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参加该采购项目的其他采购活动。 |
|  | （四）供应商未被列入“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)“记录失信被执行人或重大税收违法案件当事人名单或政府采购严重违法失信行为”记录名单；不处于中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)“政府采购严重违法失信行为信息记录”中的禁止参加政府采购活动期间。（以投标截止日当天在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）及中国政府采购网查询结果为准，如相关失信记录已失效，供应商需提供相关证明资料）。 |
|  | （五）本项目不接受联合体投标。 |
|  | （六）采购文件要求的其他资格条件（如有）； |

- 2.符合性审查

评标委员会应当对符合资格的供应商的投标文件进行符合性审查，以确定其是否满足采购文件的实质性要求。

| 审查类别 | 审查内容 |
| --- | --- |
| 符合性审查 | 投标函已提交并符合采购文件要求的； |
|  | 投标人按采购文件要求缴纳投标保证金； |
|  | 按照采购文件规定要求签署、盖章且投标文件有法定代表人签署本人姓名（或印盖本人姓名章），或签署人有法定代表人有效授权书的； |
|  | 投标文件完全满足采购文件的实质性条款（即标注★号条款）无负偏离的； |
|  | 投标文件没有采购文件中规定的其它无效投标条款的； |
|  | 按有关法律、法规、规章不属于投标无效的。 |
|  | 按照采购文件要求提供其他证明材料（如有）。 |

- 3.详细评审

评标委员会对资格审查、符合性审查合格的投标文件，依照本办法对投标文件作进一步评审、比较。评标委员会成员经过阅标、审标和询标，对各供应商进行打分。

评委打分参照本部分附表《评分标准表》。由各评标委员会成员根据供应商的投标文件及相关澄清文件，进行独立打分。评委打分采用记名方式，取算术平均分（小数点后保留两位小数）。对明显畸高、畸低的评分（其总评分偏离平均分30%以上的），评标委员会主任委员提醒相关评审人员进行复核或书面说明理由。

4.中标原则

评标委员会根据供应商的投标文件的总得分高低排定顺序，推荐综合得分最高的为中标候选人；若综合得分相同，则报价低者为中标候选人；若报价也相同则由抽签决定中标候选人。评标委员会推荐综合得分排名第一的供应商为本项目的第一中标候选人。

若中标供应商因投标过程中所提供的资料有失实或弄虚作假的或放弃中标或因不可抗力提出不能履行合同或未按规定提交履约保证金的，则采购人可确定排名次之的中标候选人为中标供应商或重新组织招标。

开标顺序：同时解密1、2、3、4标段的投标文件，解密完成后先评标段一的投标文件，宣布标段一推荐中标候选人→再评标段二的投标文件，宣布标段二推荐中标候选人，以此类推。

标项一、标项二、标项三、标项四不得为同一个中标候选人。若投标人被推荐为某 1 个标段的中标候选人，则不再参与后续标段的评审。

5.中标结果

采购机构将中标结果在采购指定媒体上公示，根据公示和决标结果，向中标人发出中标通知书。

（四）澄清问题的形式

对投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，评标委员会可要求投标人作出必要的澄清、说明或者纠正。投标人的澄清、说明或者补正应当采用书面形式，由其授权代表签字或盖章确认，并不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。

（五）错误修正

投标文件如果出现计算或表达上的错误，修正错误的原则如下：

1.投标文件中开标一览表（报价表）内容与投标文件中相应内容不一致的，以开标一览表（报价表）为准；

2.大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；

3..单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价；

4.总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准；

5.同时出现两种以上不一致的，按照1-4规定的顺序修改；

6.对不同文字文本投标文件的解释发生异议的，以中文文本为准；

7.投标文件的正本与副本不一致，则以正本为准。

按上述修正错误的原则及方法调整或修正投标文件的投标报价，投标人同意并签字确认后，调整后的投标报价对投标人具有约束作用。如果投标人不接受修正后的报价，则其投标将作为无效投标处理。

（六）评标原则和评标办法

1．评标委员会必须公平、公正、客观，不带任何倾向性和启发性；不得向外界透露任何与评标有关的内容；任何单位和个人不得干扰、影响评标的正常进行；评标委员会及有关工作人员不得私下与投标人接触。

2．评审专家因回避、临时缺席或健康原因等特殊情况不能继续参加评审工作的，应按规定更换评审专家，被更换的评审人员之前所作出的评审意见不再予以采纳，由更换后的评审人员重新进行评审。无法及时更换专家的，要立即停止评审工作、封存评审资料，并告知投标人择期重新评审的时间和地点。

3．评审人员对有关招标文件、投标文件、样品（如有）、现场演示（如有）的说明、解释、要求、标准存在不同意见的，持不同意见的评审人员及其意见或理由应予以完整记录，并在评审过程中按照少数服从多数的原则表决执行。评审人员拒绝在评审报告中签字又不说明其不同意见或理由的，由现场监督员记录在案后，可视为同意评审结果。

4．评标办法。本项目评标办法是综合评分法，具体评标内容及评分标准等详见第四章评标办法及评分标准。

（七）评审专家有下列情形之一的，受到邀请应主动提出回避，采购当事人也可以要求该评审专家回避：

1、本人、配偶或直系亲属3年内曾在参加该采购项目的供应商中任职（包括一般工作）或担任顾问，或与参加该采购项目的供应商发生过法律纠纷；

2、任职单位与采购人或参加该采购项目供应商存在行政隶属关系；

3、曾经参加过该采购项目的进口产品或采购文件、采购需求、采购方式的论证和咨询服务工作；

4、是参加该采购项目供应商的上级主管部门、控股或参股单位的工作人员，或与该供应商存在其他经济利益关系；

5、评审委员会成员之间具有配偶、近亲属关系；

6、法律、法规、规章规定应当回避以及其他可能影响公正评审的。

（八）评标委员会判断投标文件的有效性、合格性和响应情况，仅依据供应商所递交一切文件的真实表述，不受与本项目无直接关联的外部信息、传言而影响自身的专业判断。

（九）评委依法独立评审，并对评审意见承担个人责任。评委对需要共同认定的事项存在争议的，按照少数服从多数的原则做出结论。持不同意见的评委应当在评审报告上签署不同意见并说明理由，否则视为同意。

（十）评标过程的监控

本项目评标过程由相关监管部门进行现场监督，投标人在评标过程中所进行的试图影响评标结果的不公正活动，可能导致其投标被拒绝。

六、采购方式变更

采购响应截至时间止或评审期间，出现参与采购响应或者对采购文件作出实质性响应的供应商不足3家的情况，原则上应终止采购活动，重新组织采购。如果采购文件没有不合理条款，采购信息公告及相关程序符合规定，经监管部门批准，按原方式或其他方式继续进行。

- 七、定标

（一）确定中标供应商。本项目由采购人（或采购人事先授权评标委员会）确定中标供应商。

1.采购代理机构应当在评标结束后2个工作日内将评标报告送采购人。

2.采购人应当自收到评标报告之日起5个工作日内，在评标报告确定的中标候选人名单中按顺序确定中标人。中标候选人并列的，由采购人或者采购人委托评标委员会按照采购文件规定的方式确定中标人；采购文件未规定的，采取随机抽取的方式确定。

3.采购人在收到评标报告5个工作日内未按评标报告推荐的中标候选人顺序确定中标人，又不能说明合法理由的，视同按评标报告推荐的顺序确定排名第一的中标候选人为中标人。

4.采购人依法确定中标人后2个工作日内，采购代理机构以书面形式发出《中标通知书》,并同时在相关网站上发布中标公告。不在中标名单之列者即为落标人，采购代理机构不再以其它方式另行通知。

5.各参加采购活动的供应商认为该中标结果和采购过程等使自己的权益受到损害的，可以自本公告期限届满之日起7个工作日内，以书面形式向采购人提出质疑。质疑供应商对采购人、采购代理机构的答复不满意或者采购人、采购代理机构未在规定的时间内作出答复的，可以再答复期满后十五个工作日内向同级采购监督管理部门投诉。

6.若中标供应商放弃中标，或因不可抗力提出不能履行合同，或不按采购文件规定提交履约保证金，或其它原因被依法撤销中标资格，则采购人重新组织招标。

九、合同授予

（一）签订合同

1.采购人与中标供应商应当在《中标通知书》发出之日起30日内签订采购合同。同时，采购代理机构对合同内容进行审查，如发现与采购结果和投标承诺内容不一致的，应予以纠正。

2.中标供应商拖延、拒签合同的,将被取消中标资格。

（二）履约保证金

1.签订合同前，中标供应商应按采购文件确定的履约保证金金额，向采购人交纳履约保证金，否则将没收中标供应商的全部投标保证金。

2.签订合同后，如中标供应商不按双方合同约定履约，则没收其全部履约保证金，履约保证金不足以赔偿损失的，按实际损失赔偿。

十、履约验收

采购人负责对中标供应商的履约行为进行验收。

第四章  评标办法及评分标准

为公正、公平、科学地选择中标人，根据《中华人民共和国招标投标法》等有关法律法规的规定，并结合本项目的实际，制定本办法。

一、评标依据

1.法律法规        2.招标文件       3.投标文件

二、投标文件的响应性的确定

1.审定投标文件是否实质上响应了招标文件的要求。

2.对符合上款的投标文件进行评定。

三、评标原则

1.评标委员会遵守公平、公正、科学择优的评标原则。

2.评标严格按照招标文件规定程序进行。

3.对招标文件中实质性条款的任何负偏离将导致无效标。

4.评标过程如发现有异常情况，由评委集体讨论决定。

四、评分标准

评分内容和标准，见下表：

评分表

| 评审项目 |  | 分值 | 评分标准 |
| --- | --- | --- | --- |
| 报价部分50分 | 价格分 | 50 | 基准价的确定： 计算公式：基准价=满足招标文件要求的有效投标报价的算术平均值。当投标家数≥6家时，去掉最高和最低价取平均值；5家去掉最高价；4家及以下直接取平均值； 2、投标人的投标报价与基准价一致得50分，每高于基准价2%，扣0.5分，每低于基准价2%，扣0.3分（中间值采用内插法计算），以此类推，扣完为止。 （经评标委员会审核，投标商所投产品若有缺项，所缺部分评标价格将加上其他投标商所投产品同类部分中的最高价格作为设备报价打分的依据。） |
| 技术商务分50分 | 管道非开挖修复实施方案（32分） | 5 | 1）评委根据投标人提供的项目现场了解报告（包括项目现场踏勘、实施位置、附近地理情况及施工影响分析等）进行评议，0-5分。 |
|  |  | 5 | 2）评委根据投标人对本项目实施的重、难点分析，以及针对重、难点和其他可预见问题所提出的合理化建议和相应的解决措施进行综合评议，0-5分。 |
|  |  | 5 | 3）管道修复实施方案评议：评委根据投标人提供的管道修复实施方案及措施的合理性进行综合评议，0-5分。 |
|  |  | 3 | 4）管道疏通清淤及疏通能力的方案评议：评委根据投标人提供的管道疏通清淤方案及措施的合理性进行综合评议，0-3分。 |
|  |  | 2 | 5）管道CCTV检测方案评议：评委根据投标人提供的管道CCTV检测方案及措施的合理性进行综合评议，0-2分。 |
|  |  | 2 | 6）交通组织管理方案评议：评委根据投标人提供的交通组织管理方案及措施的合理性进行综合评议，0-2分。 |
|  |  | 3 | 7）安全生产、文明作业措施评议：评委根据投标人提供的安全生产、文明作业方案是否可行，所制订的措施是否科学、切合实际；现场养护作业环保措施的操作性、针对性及方案详尽情况进行综合评议，0-3分。 |
|  |  | 2 | 8）施工质量措施评议：评委根据投标人提供的管道修复施工质量保证措施是否健全、科学进行综合评议，0-2分。 |
|  |  | 2 | 9）施工进度及工期保证措施评议：评委根据投标人提供的管道修复进度及相应的工期保证措施的合理性进行综合评议，0-2分。 |
|  |  | 3 | 10）根据投标人拟投入本项目固化树脂材料品牌承诺和该品牌材料的检测数据、特性说明等进行综合评分，0-3分。 |
|  | 综合实力（10分） | 3 | 投标人具有质量管理体系认证、环境管理体系认证、职业健康安全管理体系认证，体系认证证书的认证范围须包含管道检测或管道疏通或管道修复等相关类似内容且在有效期内，每一类证书得1分，最高得3分。 投标文件中提供上述有效认证证书复印件加盖公章 |
|  |  | 5 | 根据投标人应急响应能力包括人员的储备（包括人员的经验、能力、证书等）、设备的储备；施工技术能力、施工采取的工艺先进性及具有相应的先进设备等由评委综合打分（0-5分）。 投标文件中提供人员开标日前连续3个月社保缴纳证明加盖公章，人员证书、荣誉复印件加盖公章，设备清单、设备购置发票复印件加盖公章。 |
|  |  | 2 | 投标人具备环保工程专业承包叁级的得1分；贰级及以上资质的得2分。（投标文件中提供相关资质证书复印件并加盖公章） |
|  | 业绩（2分） | 2 | 自2021年1月1日以来（以合同签订时间为准），投标人承担过类似单项项目不小于100万的管网非开挖修复业绩，每提供一个业绩得1分，最多得2分。（投标文件中须同时提供合同、中标通知书和竣工材料复印件并加盖公章）（说明：若招标采用1招定几年，合同一年一签的，续签的合同不累计计分）。 |
|  | 拟投入人员情况（2分） | 2 | 在满足招标文件基本人员的基础上，增设一名技术负责人具有给排水相关中级职称证书的得1分，具有给排水相关专业高级职称的得2分，最高得2分。（投标文件中提供相关资质证书复印件和开标日前连续3个月社保缴纳证明并加盖公章） |
|  | 拟投入设备情况（4分） | 2 | 投标人在满足招标文件基本设备的基础上，增配临排水泵（流量≥600m3/小时，扬程≥10m）的得2分。（投标人自有的提供发票、设备铭牌及设备照片等证明材料复印件加盖公章，租赁的除上述证明材料外还需提供租赁协议复印件并加盖公章） |
|  |  | 2 | 投标人在满足招标文件基本设备的基础上，增配吸污车1台（罐体容量≥7m³）的得2分。（投标人自有的提供发票、设备铭牌及设备照片等证明材料复印件加盖公章，租赁的除上述证明材料外还需提供租赁协议复印件并加盖公章） |

注：1凡未按上述评分标准各评分要素得分要求提供资料的，对应评分要素项均不得分；

★2在满足招标文件的基础上，投标人增加的人员及设备作为招标文件的响应部分，且技术

负责人按采购人要求保证到位率。

第五章  采购合同主要条款

（参考格式）

项目名称：                                     项目编号：

甲方：

乙方：

根据《中华人民共和国招投标法》等法律法规，项目名称（项目编号：）于       年    月   日，在宁海县公共资源交易中心进行公开招标，确定由乙方中标。按照《中华人民共和国民法典》的有关规定，在自愿、平等、公平、诚信的基础上，经双方协商一致，签订本合同。

一、项目相关情况

1、项目名称：宁海县梅桥园区市政道路污水管改造提升项目

2、项目内容：为进一步提高污水收集率，提升污水管网运行质量，开展宁海县梅桥园区市政道路污水管改造提升项目。为减少施工给交通等因素带来的影响，本项目采用非开挖方法对污水管道进行修复。详见下表：

| 序号 | 服务内容 | 数量（处） | 综合单价（元/处） |
| --- | --- | --- | --- |
| 8 | 合计 |  |  |
| 1、缺陷点数量仅为预估数据，具体根据排查情况由甲方派单后予以实施，实际操作中，数量及点位可能有所调整，结算时根据中标单价按实结算。 2、具体详见工程量清单（附后）。 |  |  |  |

3、质量等级标准：达到国家、地方质量验收标准，一次性验收合格。

4、安全要求：合格，必须重视安全生产工作，确保不出安全生产责任事故。

二、合同价款与支付

1、合同价款

本合同金额为（大写）：               元（￥               元）人民币

2、合同价款的支付方式：

合同签订后支付合同总价10%的预付款，初步验收合格且中标人提供完整的竣工资料后15天内支付至合同总价的80%；最终验收合格，提供业主、监理确认单后支付至总价的100%。

3、合同价款组成：合同价款为完成本合同的所有费用包含但不限于服务所需的人工费、

设备使用费、管道修复所需的封堵及管道清理费、临排费、管道预处理费、交通组织措施费、安全文明施工费、维修材料及耗材费、应急保障费、污泥处置外运费、管道检测费、修复后复检费、施工场地恢复费用、验收费以及管理费、利润、税金（9%）、招标代理服务费、政策性文件规定及合同包含的所有风险、责任等各项应有的费用，即完成本项目所涉及的全部费用。

4、合同履行期间，乙方承诺的投标报价不因市场因素和政策因素（包括宁波市最低劳

动工资的调整）的变动而调整。乙方已充分考虑合同执行期间所有市场风险及工程环境风险报价，因修复管道点位数量发生变化的，以中标人、设计单位、采购人和监理共同确认的工作量并根据“中标人所报投标综合单价×实际调整数量”予以相应调整。

三、服务期限及质保期

1、自合同生效之日起90天完成非开挖修复并出具管道修复报告及修复前和修复后各作业管道的视频资料（即CCTV检测）给采购人。

2、所有点位竣工验收合格之日起2年，在质保期内，如中标人修复的管道出现质量问题，中标人须于采购人通知后2小时到达指定地点踏勘，五天内无偿完成修复。若超出规定时间，采购人有权安排第三方进行修复，所产生的费用由中标人支付，若中标人不同意或不支付，采购人有权将中标人纳入不良供应商名单，并保留追究赔偿损失的权利。

四、履约保证金

1、履约保证金金额：合同总金额的1%。

2、履约保证金形式：银行汇票（电汇）、支票（仅限于使用宁波大市区范围内的银行开具的支票）、保险保单和银行保函等非现金形式。

3、履约保证金支付时间：中标人在收到中标通知书15天内，在签订合同之前。

4、履约保证金退还时间：在合同期满，且提供的所有货物验收合格后，履约保证金自动转为质保金，待保修期结束后三个月内无息退还。

五、转包或分包

1、本合同范围的货物，应由乙方直接供应，不得转让他人供应；

2、除非得到甲方的书面同意，乙方不得将本合同范围的服务全部或部分分包给他人供应；

3、如有转让和未经甲方同意的分包行为，甲方有权解释合同，没收履约保证金并追究乙方的违约责任。

六、税费

本合同执行中相关的一切税费均由乙方负担。

七、合同履行参照的技术规范及标准

包括但不仅限于以下技术规范及标准：

《城镇排水管道检测与评估技术规程》CJJ181-2012；

《城镇排水管道维护安全技术规程》CJJ6-2009；

《城镇排水管道非开挖修复更新工程技术规程》CJJ/T 210-2014；

《爆炸性气体环境用电气设备》GB3836-2000；

《城镇排水管渠与泵站运行、维护及安全技术规程》CJJ 68-2016

《建设工程文件归档整理规范》GB/T50328；

《城市地下管线探测技术规程》CJJ 61-2017）；

《中华人民共和国道路交通安全法》；

其它需执行的国家相关标准、行业标准、地方标准或者其他标准、规范。

上述技术规范及标准若有最新的，按照最新标准执行。

八、服务要求

1、本项目须达到一次性验收合格。若达不到质量要求的应予以返工，直至达到要求为止，返工所需人力、物力、工期延误等均由中标人负责。

2、项目实施过程中围栏围护、检测、疏通、清淤、封堵、抽水、临排、发电、淤泥外运、垃圾外运等附属工作由乙方负责。淤泥和垃圾的倾倒及倾倒地点需符合各主管部门的要求并提供相关资料到甲方地方备案，如出现因污泥乱倾倒被主管部门处罚的，责任与后果由乙方承担。

3、非开挖修复前和非开挖修复完成后，乙方须用CCTV设备进行管道内CCTV检测，并形成修前修后管道对比视频资料。

4、项目完成后，乙方须提供《管道修复报告》（3份纸质稿及1份电子稿）及修复前和修复后各作业管道的视频资料给甲方（视频作为竣工验收员的资料组成部分，视频资料要求为一段连续的包含该管道周边环境，及显示时间、路段、管段和管道缺陷点修复后现状等相关信息的录像数据）。

5、乙方应详细了解本项目情况并到项目现场踏勘以充分了解项目中各管道的情况、道路情况、地理位置以及其他任何足以影响本次报价的内容情况，任何因乙方忽视或误解项目现场情况而造成的费用增加、索赔或工期延长的申请均不获批准。

6、项目作业过程中，甲方可委托第三方机构进行抽样验收，抽检管段信息将与乙方提交信息进行比对，如发现造假、修复质量不合格等行为，甲方有权终止合同，并追究乙方相关法律责任，抽样数量由甲方确定（不少于总工程量的10%），费用由乙方自理。

7、投标人须承诺其他本项目服务要求以外的内容满足《城镇排水管道非开挖修复更新工程技术规程》等国家相关标准、行业标准、地方标准或者其他标准、规范的要求；

九、人员及设备配备情况

1、项目经理：姓名：          ；身份证号：                  ；

专职安全员：姓名：          ；身份证号：                  ；

技术负责人：姓名：          ；身份证号：                  ；（如有）

2、服务期间乙方不得随意更换项目经理和技术负责人（如有），如有特殊情况需要更换，须提前书面上报甲方，且更换的项目经理仍需满足本招标文件要求，经甲方确认同意后方可执行。

3、乙方必须为全体作业人员购买社保及人身意外险，必须重视安全生产工作，确保不出安全生产责任事故。合同履约期间，乙方未按照甲方要求进行安全作业的，每发现一次扣1000元；在作业过程中如发生人员伤亡的安全生产责任事故或交通事故，由乙方承担一切责任及损失，甲方有权终止合同。

4、合同执行过程中，乙方如有弄虚作假行为，甲方有权单方面解除合同并没收全部履约保证金，由此引起的所有损失由乙方承担。

5、设备配备要求：乙方需至少为本项目招标文件所规定的设备。

十、点状原位固化法施工技术要求

（一）修复要求

1、当管道内需采取临时排水措施时，应符合下列规定：

1.1应按现行行业标准《城镇排水管渠与泵站维护技术规程》 CJJ68 的有关规定对原有管道进行封堵：

1.2当堵管采用充气管塞时，应随时检查管堵的气压，当管堵气压降低时应及时充气；

1.3当管堵上、下游有水压力差时，应对管堵进行支撑；

2、本项目非开挖修复方式以点状原位固化工艺为主，其中有一部分为整体紫外光固化工艺，项目实施期间，经中标人、设计单位、采购人和监理共同确认后，可根据实际管道情況进行调整。具体操作规程、验收按照《城镇排水管道非开挖修复史新工程技术规程》执行。

3、修复后的排水管道应满足下列性能要求：

3.1过流能力应能满足现状排水流量要求；

3.2结构强度应能满足现状外部荷载要求;

3.3化学稳定性应能满足输送城镇污水的要求;

3.4抗冲刷能力应能满足高压冲洗清淤的要求;

3.5全生命周期应不低于50年.

（二）修复前预处理

1、工作内容包括：管道疏通、冲洗、管道封堵、管道抽水、污泥外运处置、CCTV 检测、检测结果与甲方提供的修复方案进行比对。缺陷点与方案不符，经乙方、设计单位、甲方和监理共同确认后以变更联系单方式确定

2、管道清理垃圾处置：由乙方自行处理，但必须符合宁波市的垃圾等废弃物的外运及处置相关规定。在投标文件中给出处置点。对本项目实施所需的劳动力、材料、设备、施工用水电和服务由乙方自行组织，由此产生的费用自行承担，所配置的人员 （包括以后新增人员）不与甲方发生劳资关系，人员的工资由乙方自行发放。乙方对本项目所需的管理用房及人员食宿自行解決。疏通、清淤及修复后保持污水井周边清洁，运输淤泥、固体废弃物等杂物车辆外貌整洁，运输途中无滴、漏、撒现象。

（三）非开挖修复要求（点状原位固化法修复）

1、根据缺陷点长度剪裁好的玻璃纤维毡布，玻璃纤维毡布长度应能覆盖待修复缺陷，且前后应比待修复缺陷至少长100mm。安装于母管之上的点状或局部内衬必须至少三层，包括一外部玻璃纤维毡布层和一内部玻璃纤维毡布层，中间夹层为玻璃纤维毡布层；

2、在做好缺陷管道修复前预处理等工序后，先用经事先合成的树脂将剪裁好的玻璃纤维毡布浸透。本程序要求是让液化的树脂混合液均匀的渗入玻璃纤维毡布之中。

3、经树脂浸透的毡简通过气囊进行安装。为使施工时气囊与管道之间形成一层隔离层，使用聚乙烯（PE）保护膜困扎气囊，再将毡简捆绑与气囊之上，并防止其滑动或掉下。气囊在送入修复管段时，应连接空气管，并防止毡简接触管道内壁。在推送过程中须同步采用 CCTV机器人检测设备一并进入管道内，路面操作人员通过实时的 CCTV 监控进行设备推送过程的速度等调整遥控操作。

4、在气囊就位以后，使用空气压缩机加压使气囊膨账，毡简紧贴管壁，将玻璃纤维毡布等合成材料与管壁紧贴并覆盖缺陷处。该气压需保持一定时间直到毡布通过常温（或加热或光照）达到完全固化为之，当采用常温固化树脂时，树脂的固化时间宜为2h~4h,且不得小于1h。

5、经过固化后，再次将 CCTV 机器人检测设备进入管道内缺陷处，然后路面操作人员在确认固化后对气囊泄压缩小并拉出管道。

6、最后对修复后的管道进行 CCTV 录像，进行施工质量检测，此录像将作为竣工验收的资料组成部分。

（四）非开挖修复要求（整体紫外光固化法修复）

1、把碾好树脂的紫外光固化内衬玻璃纤维软管从检查井处拉进要补修的管道内；拉入过程保持流畅、匀速、起重机、上下口井的牵引机要配合默契，随时观察物料的拉入情况。

2、b.将紫外线固化设备车上的空气管连接在扎头装置上，各连接口要求密封完好，连接管空气畅通，气管要求耐压8kg 以上，耐200℃，通气设备要确保安全运行。

3、持续充气并用紫外光灯组对软管进行固化，在固化过程中要保持修复材料与原管道贴紧，同时要保证原管道不被破坏，同时固化过程也需使用CCTV 进行监控录像。

4、固化材料内衬冷却后，外部温度应以2℃/分钟的速度降低到55℃，关闭紫外线灯，利用压缩空气进行冷却。

5、固化材料冷却后，进行管口切除处理，切除余料，抽出内膜。

十一、施工验收要求

1、城镇排水管道非开挖修复更新工程质量验收应符合现行国家标准《给水排水管道工程施工及验收规范》GB 50268的有关规定。

2、城镇排水管道非开挖修复更新工程竣工验收应符合下列规定：

（1）单位工程、分部工程、分项工程及其分项工程验收批的质量验收应全部合格；

（2）工程质量控制资料应完整；

（3）工程有关安全及使用功能的检测资料应完整；

（4）外观质量验收应符合要求。

3、工程竣工验收的感观质量检查应包括下列内容：

（1）管道附属构筑物位置、外形、尺寸及渗漏水情况；

（2）管道位置、线形及渗漏水情况；

（3）合同、设计工程量的实际完成情况；

（4）检查井管口处理及渗漏水情况；

（5）相关排水管道的接入、流出及临时排水施工后处理等情况；

（6）沿线地面、周边环境情况。

4、工程竣工验收的安全及使用功能检查应包括下列内容：

（1）工程内容、要求与设计文件相符情况；

（2）修复更新前、后的管道检测与评估情况；

（3）管道位置贯通测量情况；

（4）管道环向变形率情况；

（5）管道接口连接检测、修复更新有关施工检验记录等汇总管道功能性试验情况；

（6）涉及材料、结构等试件试验以及管材、型材试验的检验汇总情况；

（7）涉及土体加固、原有管道预处理以及相关管道系统临时措施恢复等情况。

5、工程竣工验收的质量控制资料应包括下列内容：

（1）建设基本程序办理资料及开工报告；

（2）原有管道管竣工图纸等相关资料，工程沿线勘察资料；

（3）修复更新前对原有管道的检测和评定报告及电视检测（CCTV)记录；

（4）设计施工图及施工组织设计（施工方案）；

（5）工程原材料、各类型材、管材等材料的质量合格证、性能检验报告、复试报告等质量保证资料；

（6）所有施工过程的施工记录及施工检验记录；

（7）所有分项工程验收批、分项工程、分部工程、单位工程的质量验收记录；

（8）修复更新后管道的检测和评定报告及电视检测（CCTV)记录；

（9）施工、监理、设计、检测等单位的工程竣工质量合格证明及总结报告；

（10）管道功能性试验（进行闭水、闭气试验或管道渗水调查检验）、管道位置贯通测量、管道环向变形率等涉及工程安全及使用功能的有关检测资料；

（11）相关工程会议纪要、设计变更、业务洽商等记录；

（12）质量事故、生产安全事故处理资料；

（13）工程竣工图和竣工报告等。

十二、安全、文明施工及环境保护

1、为了在施工期间确保施工区域周围环境的整洁和交通正常进行，乙方必须按宁波市、区有关规定，做到“两通三无五必须”。

2、乙方违反规定野蛮施工的甲方有权停工整顿，一切损失由乙方负责。

3、乙方需对作业人员进行安全操作规程教育，包括作业期间可能出现的交通事故等。

4、乙方在施工过程中应采取保护措施，防止管线受损，其费用包含在投标总价中。若因乙方原因产生的管线损坏；影响公共安全和公共环境；甲方将按直接损失双倍金额对乙方进行扣罚。

5、乙方若需夜间施工的，须有切实可行的施工方案和相关预案，确保安全、文明施工，不发生扰民现象。夜间施工增加费均由乙方负责。

6、项目完成过程中，乙方应加强安全管理，杜绝安全事故的发生。项目完成期间所引起的工伤事故，其一切责任和后果由乙方自己承担。

7、未经甲方同意不得下井作业。

十三、附则

1、因大风、低温、霜冻、冰雹、大雨、雪等自然灾害及其它不可抗力因素造成本项目经济损失的责任由甲方负责，乙方应积极配合甲方进行灾后补救及补种工作。

2、未尽事宜，甲、乙双方协调解决，并作出书面补充协议。补充协议与本合同具有同等效力。

十四、违约责任

1、延误合同工期赔偿标准为1000元/天，直至扣完履约保证金；

2、未履行为全体作业人员购买社保及人身意外险承诺的违约金限额为履约保证金金额的20%；

3、未履行项目经理及主要管理人员到场承诺的违约金限额为履约保证金金额的10%；

4、未履行主要机械设备到场承诺的违约金限额为履约保证金金额的10%；

5、未履行安全文明施工承诺的违约金限额为履约保证金金额的10%。

十五、诉讼

在执行合同中所发生的一切争议，应通过协商解决。如协商不成，可向甲方所在地法院起诉。

十六、合同的组成

合同的组成及优先解释顺序：1）本合同2）中标通知书3）招标文件及附件4）投标文件。

十七、合同份数及合同生效

本合同一式  份，甲方执  份，乙方执  份。经双方签字盖章、乙方递交履约保证金后生效。

甲方：                              乙方：

地址：                              地址：

代表人：                            代表人：

电话：                              电话：

日期：                              日期：

见证方（代理机构）：

负责人：

地址：

签字日期：      年  月  日

安全生产协议

甲方（全称）：

乙方（全称）：

为贯彻“安全第一，预防为主”的方针，根据《中华人民共和国安全生产法》和国家有关法规，明确双方的安全生产责任，确保施工安全，双方在签订采购合同的同时，签订本协议。

一、工程项目

1、项目名称:

2、项目地点:

3、采购范围:具体范围详见施工图纸和报价清单。

二、协议期限

自合同生效之日起，至本工程竣工验收达到合格标准为止。

三、协议内容

1、双方必须认真贯彻国家法律、法规和地方部门规章、上级劳动保护及安全生产主管部门颁发的有关安全生产、消防工作的方针、政策，并应严格执行有关劳动保护法规、条例、规定。

2、双方都应严格遵守各自责任、权利和义务。

3、甲方的责任、权利和义务

(1)加强对安全生产工作的指导、支持、监督，督促施工单位依法履行安全生产的管理职责。

(2)随时对乙方安全文明生产情况进行监督检查。

(3)督促乙方对生产中存在的安全隐患进行整改。

(4)甲方发现安全隐患，有权责令乙方停工整改，直至排除隐患。

4、乙方的责任、权利和义务

(1)乙方应当具备《安全生产法》和有关法律、行政法规和国家标准规定的安全生产条件,不具备安全条件的不得进行施工作业。

(2)严格执行宁波市有关建筑工程安全生产、文明施工的相关规定和建设部JGJ59- -2003 标准，并接受甲方和建设行政管理部门的检查监督、考核。

(3)乙方主要负责人的职责:

①、建立、健全本单位安全生产责任制，对现场安全生产负总责，制定安全生产规章制度和操作规程，落实专职安全人员，确保本单位安全文明生产费用发挥有效作用。

②、督促、检查本单位的安全生产工作，及时消除安全事故隐患。③、及时如实向项目经理部和有关职能部门报告安全事故。

(4)保证对具备安全生产条件所必需资金的投入，并对由于安全生产所必须的资金投入不足导致的后果承担贵任。

(5)按照国家和地方规定(从业人员300人以下)乙方应配备专职或兼职的安全管理人员，或者委托具有国家规定的相关专业技术资格的工程技术人员提供安全生产管理服务，但保证安全生产的责任仍由乙方负责。

(6)乙方主要负责人和安全生产管理人员必须具备与本单位所从事的工作相适应的安全生产知识和管理能力，并由职能部门考核合格后方可任职。

(7)根据《安全生产法》的规定，乙方应对从业人员进行安全教育和培训，保证从业人员具备安全生产知识，熟悉安全生产规章制度和安全操作规程，掌握本岗位的安全操作技能，未经安全生产教育培训合格的人员不得上岗作业。

(8)对有较大危险因素的作业场所和有关设施、设备要设置明显的安全警示标志。

(9)对整个工程中检查出的违法、违规、违章行为，按宁波市有关规定和施工合同专用条款执行，安全生产、文明施工措施不落实造成事故的，按有关规定追究贵任。

(10)外地施工人员必须办理相关证件,禁止非乙方人员在工地留宿，施工现场禁止聚众打牌、饮酒闹事、传阅淫秽物品。

(11) 现场施工人员须统一 着装、佩带胸卡，严禁闲杂人员进入施工现场:进入施工现场必须佩戴安全帽，高空作业必须系好安全带，严禁工人酒后上岗，严禁攀爬脚手架，高处作业严禁向下抛掷物品。

（12）安全部负责对有限空间作业的安全措施进行审核，对作业过程中安全措施执行情况、票据填写情况进行监督管理。

（13）在有限空间作业环境、安全措施和防护设施及用品达到安全要求后，可安排人员进入有限空间作业。

（14）在有限空间及其附近发生异常情况时，应停止作业。

（15）检查、确认应急准备情况，核实内外联络及呼叫方法。

（16）对未经允许试图进入或已经进入受限空间者进行劝阻或责令退出。

四、违约责任

1、甲方未按本协议履行，将按有关行政法律法规处理。

2、工程竣工验收，经建设行政主管部门按单位工程安全生产文明施工状况综合评定。评定不合格者，按施工合同专用条款执行。

3、乙方未按本协议履行职责，按宁波市有关规定和施工合同专用条款执行。

五、未尽事宜，双方协商解决。

甲方（公章）：                     乙方（公章）：

法定代表人（签字或盖章）：           法定代表人（签字或盖章）：

年   月   日                      年    月    日

第六章　投标文件格式

- 资格审查文件格式

1.资格审查文件封面格式：

资格文件

项目名称：

项目编号：

标段号:

供应商名称：

供应商地址：

（供应商公章）

年  月  日

2.资格审查文件内容包括

2.1、投标声明书（格式附后）；

2.2、有效的企业法人营业执照（或事业法人登记证）、其他组织（个体工商户）的营业执照或者民办非企业单位登记证书复印件；投标供应商如果有名称变更的，应提供由行政主管部门出具的变更证明文件。若以不具有独立承担民事责任能力的分支机构投标，须取得具有法人资格的总公司的授权书，并提供总公司营业执照副本复印件；

2.3、供应商特定资格条件的证明文件（如有）；

2.4、采购文件要求的其他资格条件证明材料（如有）；

- 2.1、投标声明书

投标声明书

浙江鸿远建设工程管理有限公司：

关于你贵司发布                               项目（项目编号：　　　）的采购公告，本公司（企业）愿意参加投标，并声明：

本公司（企业）具备投标人一般资格条件，并已清楚采购文件的要求及有关文件规定。

本公司（企业）的法定代表人或单位负责人与所参投的本采购项目的其他供应商的法定代表人或单位负责人不为同一人且与其他供应商之间不存在直接控股、管理关系。

根据《中华人民共和国政府采购法实施条例》的规定，本公司（企业）如为本采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参加该采购项目的其他采购活动。否则，由此所造成的损失、不良后果及法律责任，一律由我公司（企业）承担。

本公司（企业）具有履行合同所必需的设备和专业技术能力，且本公司（企业）参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录。否则，由此所造成的损失、不良后果及法律责任，一律由我公司（企业）承担。

本公司（企业）未被列入“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)“记录失信被执行人或重大税收违法案件当事人名单或政府采购严重违法失信行为”记录名单；不处于中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)“政府采购严重违法失信行为信息记录”中的禁止参加政府采购活动期间。未在中国裁判文书网有行贿犯罪相关记录。否则，由此所造成的损失、不良后果及法律责任，一律由我公司（企业）承担。

否则，由此所造成的损失、不良后果及法律责任，一律由我公司（企业）承担。

本项目不接受联合体。

本次招标采购活动中，如有违法、违规、弄虚作假行为，所造成的损失、不良后果及法律责任，一律由我公司（企业）承担。

特此声明！

法定代表人或授权代表(签字或印章)：

供应商公章：

年    月    日

2.2、有效的企业法人营业执照（或事业法人登记证）、其他组织（个体工商户）的营业执照或者民办非企业单位登记证书复印件；投标供应商如果有名称变更的，应提供由行政主管部门出具的变更证明文件。若以不具有独立承担民事责任能力的分支机构投标，须取得具有法人资格的总公司的授权书，并提供总公司营业执照副本复印件；

- 2.3、供应商特定资格条件的证明文件（如有）；

- 2.4、采购文件要求的其他资格条件证明材料（如有）；

- 二、商务技术文件格式

1. 商务技术文件封面格式：

商务技术文件

项目名称：

项目编号：

标段号：

供应商名称：

供应商地址：

（供应商公章）

年  月  日

2.商务技术文件：

1、符合性自查表（格式附后）；

2、评分索引表（格式附后）；

3、投标函（格式附后）；

4、技术要求响应表(格式附后) ；

5、法定代表人身份证明或法定代表人授权委托书；

6、供应商资格声明（格式附后）；

7、设备清单一览表（格式附后）；

8、商务响应（偏离）表（格式附后）；

9、针对本项目第四章评分标准中的条款拟定完整投标方案（格式自拟）；

10、根据第二章人员配备，自行提供承诺书（格式自拟）；

11、供应商认为需要提供的其它材料（格式自拟）；

- 1、符合性自查表格式

符合性自查表

| 评审内容 | 采购文件要求 | 自查结论 | 证明资料 |
| --- | --- | --- | --- |
| 符 合 性 审 查 | 1、投标函 | □通过 □不通过 | 第（ ）页 |
|  | 2、投标人按采购文件要求缴纳投标保证金凭证； | □通过 □不通过 | 第（ ）页 |
|  | 3、投标文件完全满足采购文件的实质性条款（即标注★号条款）无负偏离的； | □通过 □不通过 | 第（ ）页 |
|  | 4、法定代表人证明书/法定代表人授权委托书。 | □通过 □不通过 | 第（ ）页 |
|  | 5、没有其他未实质性投标文件要求的。 | □通过 □不通过 | 第（ ）页 |
|  | 6、投标文件没有采购文件中规定的其它无效投标条款的； | □通过 □不通过 | 第（ ）页 |
|  | 7、按有关法律、法规、规章不属于投标无效的。 | □通过 □不通过 | 第（ ）页 |
|  | 8、按照采购文件要求提供其他证明材料。 | □通过 □不通过 | 第（ ）页 |

备注：符合性自查表将作为供应商有效性审查的重要内容之一，供应商必须严格按照其内容及序列要求在投标文件中对应如实提供，对证明文件的任何缺漏和不符合项将会直接导致投标无效！

- 2、评分索引表

具体内容参见招标文件的评分内容和标准，格式如下：

| 考核项目 | 评分标准 | 对应页码 |
| --- | --- | --- |

注：请各供应商将本表放在投标文件目录前（如评分内容和标准中涉及样品分和演示分之类由投标人自行决定是否填写对应页码）

- 3、投标函格式

投 标 函

致（招标代理公司）                   ：

（供应商全称）       授权 （全权代表姓名、职务）

为本公司（单位）合法代理人，参加贵方组织的          （项目编号、标段号、项目名称）      招投标活动，代表本公司（单位）处理招投标活动中的一切事宜，为对     （项目名称）       进行投标，在此：

- 提供采购文件中“投标须知”规定的全部投标文件。

2、据此函，签字代表宣布并承诺如下：

（1）本投标自开标之日起 90 天内有效。

（2）我们已详细审查全部采购文件及有关的澄清/修改文件(若有的话)，我们完全理解并同意放弃对这方面提出任何异议的权利。保证遵守采购文件有关条款规定。

（3）保证在中标后忠实地执行与采购人所签署的合同，并承担合同规定的责任义务。保证在中标后按照采购文件的规定支付招标代理服务费。

（4）承诺应贵方要求提供任何与该项目投标有关的数据、情况和技术资料。

（5）我们承诺，与为采购人采购本次招标的货物或服务进行设计、编制规范和其他文件所委托的咨询公司或其附属机构无任何直接或间接的关联。

（6）投标方已详细审查并理解全部采购文件，如有违反，愿意接受监管机构相应的处理。

3、与本投标有关的一切往来通讯请寄：

地址：

邮编：            电话：              传真：

供应商（盖章）：

法定代表或其授权代表(签字或印章)：

日      期：

- 4、技术要求响应表格式；

技术要求响应表

项目编号：                  项目名称：              标段号：

| 序号 | 采购文件技术要求 | 投标文件响应情况 | 偏离情况 |
| --- | --- | --- | --- |
| 若投标人与招标需求中的项目技术要求有不响应的情况，需在此罗列比较，作出说明，否则视为均响应招标需求。 |  |  |  |

注：1．根据招标文件项目需求和投标人自身情况如实填写，将实际情况不满足或优于招标文件项目需求之处一一罗列比较，若不如实填写，自行承担投标风险；

2．偏离说明是指对招标文件要求存在不同之处的解释说明。偏离系指：正偏离（高于招标要求）、负偏离（低于招标要求）、无偏离（满足招标要求）；

3．如不填写视为均满足招标文件要求。

供应商（盖章）：

法定代表或其授权代表(签字或印章)：

日     期：

- 5、法定代表人身份证明及授权委托书格式：

法定代表人身份证明

（法定代表人不来投标的，此表不用）

供应商名称：

单位性质：

地址：

成立时间：         年       月    ＿日

经营期限：

姓名：       性别：      年龄：    周岁  职务：

身份证号码：

系                                      （供应商名称）的法定代表人。

特此证明。

供应商：                                （盖单位公章）

年       月        日

附法定代表人身份证复印件（正反面）：

法定代表人授权委托书

（法定代表人来投标的，此表不用）

致：              （采购单位名称） ：

我          （姓名）系           （供应商名称）的法定代表人，现授权委托本单位在职职工            （姓名）以我方的名义参加                       政府采购 项目的投标活动，并代表我方全权办理针对上述项目的投标、开标、评标、签约等具体事务和签署相关文件。

我方对授权代表的签名事项负全部责任。

在撤销授权的书面通知以前，本授权书一直有效。授权代表在授权书有效期内签署的所有文件不因授权的撤销而失效。

授权代表无转委托权，特此委托。

授权代表(签字或印章)：                           法定代表人(签字或印章)：

职务：                                     职务：

授权代表身份证号码：

供应商公章：

年    月    日

附：1、法定代表人身份证复印件（正反面）

2、授权代表身份证复印件  （正反面）

- 6、供应商资格声明格式；

供应商资格声明

供应商：（公章）                                                        日期：

| 申请人名称 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 注册地址 |  |  |  |  | 邮政编码 |  |  |  |  |  |
| 联系方式 | 联系人 |  |  |  | 电话 |  |  |  |  |  |
|  | 传真 |  |  |  | 网址 |  |  |  |  |  |
| 组织结构 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 法定代表人 | 姓名 |  |  | 技术职称 |  |  | 电话 |  |  |  |
| 技术负责人 | 姓名 |  |  | 技术职称 |  |  | 电话 |  |  |  |
| 成立时间 |  |  |  | 员工总人数： |  |  |  |  |  |  |
| 企业资质等级 |  |  |  | 其中技术人员： 人 | 高级职称人员 |  |  |  |  |  |
| 营业执照号 |  |  |  |  | 中级职称人员 |  |  |  |  |  |
| 注册资金 |  |  |  |  | 初级职称人员 |  |  |  |  |  |
| 开户银行 |  |  |  |  | 其他技术人员 |  |  |  |  |  |
| 账号 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 经营范围 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 备注 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

注：1. 若内容较多，表内空格填不下，供应商可以加添附页。

7、设备清单一览表（格式附后）

设备清单一览表

项目名称：                                   项目编号：

| 序号 | 货物名称 | 品牌 | 规格型号 | 产地 | 备注 | 制造商的规模（大、中、小、微企业） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | …… |  |  |  |  |  |

供应商（盖章）：

法定代表或其授权代表：（签字或盖章）

日     期：

- 8、商务响应（偏离)表格式；

商务响应（偏离）表

项目名称：                                   项目编号：

| 序号 | 名称 | 采购文件的商务条款 | 投标文件的商务条款 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |

注 ：供应商须针对第二章《采购需求》前附表、商务要求表、第三章《供应商须知》内容及其他采购文件中商务条款要求进行响应。

供应商（盖章）：

法定代表或其授权代表(签字或印章)：

日     期：

9、针对本项目第四章评分标准中的条款拟定完整投标方案（格式自拟）；

10、根据第二章人员配备，自行提供承诺书（格式自拟）；

11、供应商认为需要提供的其它材料（格式自拟）；

- 三、报价文件格式

1.报价文件封面格式：

报价 文 件

项目名称：

项目编号：

标段号：

供应商名称：

供应商地址：

（供应商公章）

年  月  日

2.报价文件：

- 开标一览表（格式附后）；

- 投标分项报价表（格式附后）；

- 供应商针对报价需要说明的其他文件和说明（格式自拟）；

- 1、开标一览表格式

开标一览表

招标编号：          招标项目：

| 序号 | 项目名称 | 投标总价（元） | 完成项目期限 |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | 大写： 小写： |  |
| 投标声明 |  |  |  |

注: 1、报价一经涂改，应在涂改处加盖单位公章或者由法定代表人或授权委托人签字或盖章，否则其投标作无效标处理。投标价含义与附件 “投标分项报价表”中“投标价”栏的含义相同。

2、若有小数位，则小数点后最多保留2位小数。

法定代表人或授权代表（签字或盖章）：

投标人名称（盖章）：                                     日期：    年   月   日

- 2、投标分项报价明细表格式：

投标分项报价表

分项报价表

招标编号：

项目名称：                                         （价格单位：人民币元）

| 序号 | 服务名称 | 服务内容 | 单位 | 数量 | 投标单价 | 小计 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 投标总价 |  |  |  |  |  |  |

注：

1、“投标总价”应与“开标一览表”中“投标总价”一致。

★2、按照第二章招标清单填写，单价必须填写，否则做无效标处理。

3、若有小数位，则小数点后最多保留2位小数。

投  标  人  （盖章）：

法定代表人或授权代表（签字或盖章）：

日      期

- 四、电子文件格式

1.电子文件的外包装封面格式（不可缺）：

电子备份投标文件

项目名称：

项目编号：

标段号：

供应商名称：

供应商地址：

（供应商公章）

年 月  日

附件：报名表

投标报名表

| 项目名称 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 项目编号 |  |  |  |
| 投标人（人）名称 |  |  |  |
| 通信地址 |  |  |  |
| 项目联系人 |  | 职 务 |  |
| 手机（必填） |  |  |  |
| 联系电话（必填） |  | 传 真 |  |
| E-mail地址 （务必清晰） |  |  |  |
| 纳税人识别号 （普通发票） |  |  |  |
| 开票资料 （增值税发票） |  |  |  |
| 退保证金账号信息 （与汇入账号一致，或在汇入保证金时备注） |  |  |  |
| 报名人（签章）： 日 期： |  |  |  |