嘉绍大桥桥梁监测与数据分析及技术状况评定（2025-2027年）项目等服务

项目编号：CGSHZJ-2024-N001104-1

- 招 标 文 件

| 招 标 人： | 浙江嘉绍跨江大桥投资发展有限公司 |
| --- | --- |
| 招标代理： | 杭州启信建设工程有限公司 |
| 二〇二五年一月 |  |

说 明

一、嘉绍大桥嘉绍大桥桥梁监测与数据分析及技术状况评定（2025年—2027年）项目等服务招标文件以《中华人民共和国招标投标法》、《中华人民共和国招标投标法实施条例》和《浙江省公路水运工程试验检测电子招标文件范本》（2023年版)为依据，结合本项目的特点和实际需要编制而成。

二、《浙江省公路水运工程试验检测电子招标文件范本》（2023年版)由投标人自备。

目 录

招 标 文 件	1

第一章  招标公告	1

1．招标条件	1

2．项目概况与招标范围	1

3．投标人资格要求	2

4. 招标文件的获取	2

5. 投标文件的递交及相关事宜	2

6. 发布公告的媒体	3

7、其他	3

8、监管机构浙江嘉绍跨江大桥投资发展有限公司纪检监察部	4

9、联系方式	4

第二章  投标人须知	5

投标人须知前附表	5

嘉绍大桥桥梁监测与数据分析及技术状况评定项目（2025年—2027年）	5

附录1 资格审查条件（资质最低条件）	10

附录2 资格审查条件（业绩最低要求）	11

附录3 资格审查条件（主要人员最低要求）	12

附录4 资格审查条件（信誉最低要求）	13

附录 5 资格审查条件（ 主要试验检测仪器设备最低要求 ）	14

1. 总则	15

2. 招标文件	17

3. 投标文件	18

4. 投标	21

5. 开标	21

6. 评标	22

7. 合同授予	23

8. 重新招标和不再招标	24

9. 纪律和监督	25

10. 需要补充的其他内容	25

附件1：工程概况及招标范围（见招标公告）	26

附表一：第一个信封（商务及技术文件）开标记录表	27

附表二：第二个信封（报价文件）开标记录表	28

附表三：问题澄清通知	29

附表四：问题的澄清	30

附表五：中标通知书	31

附表六：中标结果通知书	32

附表七：确认通知	33

第三章 评标办法（技术打分制的综合评估法（综合评分法））	34

第一节  通用合同条款	41

2. 检测人的义务	43

3. 发包人的义务	45

4. 责任和保障	45

5. 试验检测合同的生效、终止、变更、暂停与解除	47

6. 试验检测服务的费用与支付	49

7. 试验检测服务的费用与支付	51

8. 争端的解决	52

第二节  专用合同条款	53

1. 定义与解释	53

2. 试验检测人的义务	53

3. 发包人的义务	54

4. 承包人	55

5.材料和工程设备	56

6. 施工设备和临时设施	56

7. 其他	57

8. 争端的解决	57

第三节 合同附件格式	58

第五章 技术要求	65

1.1 项目概况	65

1.1.1 桥梁概况	65

1.1.2 项目背景	66

1.1.3 项目工作内容	66

1.2 项目实施技术要求	70

1.2.1 监测系统维护	70

1.2.2 检查与检测	87

1.2.3 数据分析与评估	91

1.2.4 监测系统升级	96

第六章  报价清单	104

第七章  投标文件格式	109

第一卷 商务文件	110

目 录	111

一、投标函	112

二、法定代表人身份证明或法定代表人的授权委托书	113

（一）法定代表人身份证明	113

（二）授权委托书	114

三、资格审查表	115

（一）投标人基本情况表	115

（二）2020年1月1日以来完成的类似项目情况表	116

（三）拟委任的主要人员汇总表	117

（四）拟委任的主要人员简历表	118

（五）投标人的信誉情况	119

四、商务文件自评分表	121

第二卷 技术文件	122

目 录	123

五、实施方案	123

第三卷 报价文件	124

目 录	125

一、报价函	126

二、报价清单	127

第一章  招标公告

嘉绍大桥桥梁监测与数据分析及技术状况评定（2025年—2027年）项目等服务招标公告

1．招标条件

本招标项目 嘉绍大桥桥梁监测与数据分析及技术状况评定（2025年—2027年）项目等服务（下称“本项目”）已列入浙江嘉绍跨江大桥投资发展有限公司年度工作计划，项目业主为：浙江嘉绍跨江大桥投资发展有限公司。资金来自：100%自筹。招标人为 浙江嘉绍跨江大桥投资发展有限公司。项目已具备招标条件，现对该项目进行公开招标，实行资格后审。

2．项目概况与招标范围

2.1本次招标项目的建设规模及技术标准：嘉兴至绍兴跨江公路通道嘉绍大桥（以下简称“嘉绍大桥”）是嘉兴至绍兴跨江公路通道跨越钱塘江河口段的一座特大型桥梁。主大桥全长10.137km，分为主航道桥、北副航道桥、水中区引桥、跨规划堤引桥、跨堤引桥及陆地区引桥六大部分。嘉绍大桥主线采用《公路工程技术标准》（JTGB01-2003）中双向八车道高速公路标准建设，设计速度为 100km/h，主桥单幅主梁宽24m(含风嘴及检修区），引桥单幅桥宽20m。桥梁设计荷载为公路-Ⅰ级，设计基准期：100年。嘉绍大桥位于钱塘江尖山河段，受杭州湾浅海半日潮影响，桥位处河床宽浅、潮强流急、涌潮汹涌，桥址处离常水位10m高处百年一遇最大风速39.3m/s。

2.2 主要结构形式：嘉绍大桥由主航道桥、北副航道桥、水中区引桥、跨规划堤引桥、跨堤引桥及陆地区引桥组成。其中主航道桥采用主跨428m的六塔四索面分幅钢箱梁斜拉桥，桥跨布置为70+200+5×428+200+70＝2680m，跨中设置刚性铰，分出5个主通航道，总宽达55.6米（含布索区），是目前世界上最长、最宽、索塔数量最多的多塔斜拉桥，桥面宽40.5米；北副航道桥为预应力混凝土连续刚构箱梁，桥跨布置为70+2×120+70=380m，上部结构为单箱双室，下部结构为群桩基础加薄壁墩；水中区引桥为预应力混凝土连续刚构箱梁，下部结构采用大直径单桩独柱结构形式；陆地区南、北两侧陆地区引桥为预应力混凝土连续箱梁，采用钻孔灌注桩双柱式墩。

2.3 试验检测服务期： 3年（36个月）。

2.4 招标范围：（1）根据大桥养护手册规定和发包人提供的技术要求，定期（每年一次）对大桥结构进行外观检查和专项检测，并对桥梁技术状况进行评定；（2）结合结构健康监测系统采集的数据定期（每年一次）进行结构专项评估，出具年度检查评定报告；（3）嘉绍大桥结构健康监测系统软、硬件日常维护与监测数据分析，出具年度监测数据分析报告，在特殊事件后（地震、台风等）根据业主要求出具特殊事件监测数据分析报告，提供备件采购与更换服务；（4）开展嘉绍大桥结构健康监测系统软件升级（包括测系统软件架构更新、新功能项开发、监测APP开发、数据迁移、省部级平台接入等）；（5）开展监测系统硬件新增与更新，包括新型传感测点新增与中心服务器更新。

本次招标金额约1855万元。

2.5 标段划分：本次嘉绍大桥桥梁监测与数据分析及技术状况评定（2025年—2027年）项目等服务招标设1个标段。

3．投标人资格要求

3.1 本次招标要求投标人具备独立法人资格，其本身或内设机构具有交通运输部门核发的公路工程综合甲级试验检测等级证书或公路工程桥梁隧道工程专项试验检测等级证书；持有有效企业法人营业执照或事业单位法人证书，具有省级及以上市场监督管理部门核发的资质认定证书并在有效期内的；并在人员组成结构、业绩、履约信誉等方面满足强制性资格条件要求。

投标人名称和等级应与交通运输部“公路水运工程质量试验检测管理信息系统（https://www.ttiis.cn/） ”中的相应机构名称和等 级完全一致。

☑3.2 本次招标不接受联合体投标。

□3.2 本次招标接受联合体投标。联合体投标的 ，应满足下列要求 ：          。

3.3 每个投标人最多可对（具体数量）   /  个标段投标 ，且允许中   /  个标。

3.4 与招标人存在利害关系可能影响招标公正性的法人、其他组织或者个人，不得参加投标；单位负责人为同一人或者存在控股（含法定代表人控股）、管理关系的不同单位，不得同时参加本标段投标（组成同一联合体投标的除外），否则均按否决投标处理。

3.5 在“信用中国 ”网站（http://www.creditchina.gov.cn/） 中被列入失信被执行人名单的 投标人 ，不得参加投标。

4. 招标文件的获取

4.1 投标人登录乐采云平台https://www.lecaiyun.com/在线申请获取文件（进入“项目采购”应用，在获取采购文件菜单中选择项目，申请获取招标文件）。

4.2 招标文件下载网址：乐采云平台（https://www.lecaiyun.com/） 。

4.3 招标文件网上下载时间：（公告发布之日起至投标文件递交截止时间止）。

5. 投标文件的递交及相关事宜

☑5.1 招标人不组织工程现场踏勘，不召开投标预备会。

□5.1 招标人将于下列时间和地点组织进行工程现场踏勘并召开投标预备会。

踏勘现场时间：  年  月  日  时，集中地点  ；

投标预备会时间：  年  月  日  时，地点  。

5.2投标文件递交截止时间：2025年1月27 日9点00分00秒（北京时间）；

5.3 投标文件递交方式：电子投标文件采用网上递交的方式，上传至乐采云平台（https://www.lecaiyun.com/）。

☑本次招标不需提供纸质投标文件。

□纸质投标文件采用现场递交方式 ，递交地址：                 。

5.4 超过投标截止时间未完成上传的投标文件，交易平台将拒收。

6. 发布公告的媒体

本招标公告在乐采云平台（https://www.lecaiyun.com/）上发布。若对项目采购电子交易系统操作有疑问，可登录乐采云（https://www.lecaiyun.com/），点击右侧咨询小采，获取采小蜜智能服务管家帮助，或拨打乐采云服务热线95763获取热线服务帮助。

CA问题联系电话（人工）：汇信CA 400-888-4636；天谷CA 400-087-819

7、其他

- 电子招投标的说明：

- ①电子招投标：本项目以数据电文形式，依托“乐采云平台（www.lecaiyun.com）”进行招投标活动，不接受纸质投标文件；

- ②投标准备：注册账号--点击“商家入驻”，进行投标人资料填写；申领CA数字证书---申领流程详见“浙江政府采购网-下载专区-电子交易客户端-CA驱动和申领流程”；安装“乐采云电子交易客户端”----前往“浙江政府采购网-下载专区-电子交易客户端”进行下载并安装；

- ③采购文件的获取：使用账号登录或者使用CA登录乐采云平台；进入“项目采购”应用，在获取采购文件菜单中选择项目，获取采购文件；

- ④投标文件的制作：在“乐采云电子交易客户端”中完成“填写基本信息”、“导入投标文件”、“标书关联”、“标书检查”、“电子签名”、“生成电子标书”等操作；

- ⑤采购人、采购代理机构将依托乐采云平台完成本项目的电子交易活动，平台不接受未按上述方式获取采购文件的投标人进行投标活动；

- ⑥对未按上述方式获取采购文件的投标人对该文件提出的质疑，采购人或采购代理机构将不予处理；

- ⑦不提供采购文件纸质版；

- ⑧投标文件的传输递交：投标人在投标截止时间前将加密的投标文件上传至乐采云平台；

- ⑨投标文件的解密：投标人按照平台提示和采购文件的规定在半小时内完成在线解密。通过“乐采云平台”上传递交的投标文件无法按时解密（投标人应特别注意CA锁有效性，CA锁延期、补办后，虽硬件介质不变，但锁的证书Key号发生改变，视为不同锁，会导致开标时无法解密投标文件），视为投标文件撤回；

- ⑩具体操作指南：详见乐采云平台“服务中心-帮助文档-项目采购-操作流程-电子招投标-政府采购项目电子交易管理操作指南-投标人”。

- 8、监管机构

- 浙江嘉绍跨江大桥投资发展有限公司纪检监察部

- 联系人：王先生

- 联系电话：0575-81275810

- 9、联系方式

招标人：浙江嘉绍跨江大桥投资发展有限公司

地  址：浙江省绍兴市越城区沥海街道闸前大道1号

联系人：吴女士

电  话：0575-81275816

招标代理：杭州启信建设工程有限公司

地   址：杭州市上城区江锦路159号平安金融中心B座8楼

联 系 人：徐女士

电    话：15397137990

- 2025年 1 月7日

第二章  投标人须知

投标人须知前附表

| 条款号 | 条款名称 | 编列内容 |
| --- | --- | --- |
| 1.1.2 | 招标人 | 招 标 人：浙江嘉绍跨江大桥投资发展有限公司 地 址：浙江省绍兴市越城区沥海街道闸前大道1号 联 系 人：吴女士 电 话：0575-81275816 |
|  | 招标代理机构 | 名 称：杭州启信建设工程有限公司 地 址：杭州市上城区江锦路159号平安金融中心B座8楼 联系人：徐女士 电 话：15397137990 |
|  | 项目名称 | - 嘉绍大桥桥梁监测与数据分析及技术状况评定（2025年—2027年）项目等服务 |
|  | 建设地点 | 嘉绍大桥 |
| 1.2 | 资金来源 | 自筹 |
|  | 出资比例 | 100% |
|  | 资金落实情况 | 已落实 |
| 1.3 | 招标范围 | 本次嘉绍大桥桥梁监测与数据分析及技术状况评定（2025年—2027年）项目等服务招标设1个标段，本标段主要工作内容为：（1）根据大桥养护手册规定和发包人提供的技术要求，定期（每年一次）对大桥结构进行外观检查和专项检测，并对桥梁技术状况进行评定；（2）结合结构健康监测系统采集的数据定期（每年一次）进行结构专项评估，出具年度检查评定报告；（3）嘉绍大桥结构健康监测系统软、硬件日常维护与监测数据分析，出具年度监测数据分析报告，在特殊事件后（地震、台风等）根据业主要求出具特殊事件监测数据分析报告，提供备件采购与更换服务；（4）开展嘉绍大桥结构健康监测系统软件升级（包括测系统软件架构更新、新功能项开发、监测APP开发、数据迁移、省部级平台接入等）；（5）开展监测系统硬件新增与更新，包括新型传感测点新增与中心服务器更新。 |
|  | 试验检测服务期 | 3年（36个月） |
| 1.4.1 | 投标人资质条件、能力和信誉 | 资质最低条件：见附录1 业绩最低要求：见附录2 主要人员最低要求：见附录3 信誉仪器设备最低要求：见附录5 |
| 1.4.2 | 联合体 | ☑ 不接受 □接受，但联合体所有成员数量不得超过 / 家； 还应满足下列要求： |
| 条款号 | 条款名称 | 编列内容 |
| 1.4.4 | 投标人不得存在下列不良信用记录 | 骗取中标或严重违约或较大及以上工程质量（或安全生产责任事故）负有责任的时间：2022年1月1日以来 有行贿犯罪行为的时间：2022年1月1日以来 |
| 1.9.1 | 踏勘现场 | ☑ 不组织 □ 组织,踏勘时间： 踏勘集中地点： |
| 1.10.1 | 投标预备会 | ☑ 不召开 □ 召开,召开时间 ： 召开地点： |
| 1.10.2 | 投标人提出问题的截止时间 、提出疑问的方式 | 提出疑问的截止时间： 2025年1月10日17时（投标人在截止时间以后提出的澄清招标文件的要求，招标人可以拒绝受理） 提出疑问的方式：请在上述时间前将加盖单位公章的PDF格式的投标提问书发送至619124106@qq.com。 联系方式：15397137990 联系人：徐女士 |
| 1.10.3 | 招标人澄清的时间 | 招标人对投标人疑问作出统一的解答，并以招标补充文件的形式发出。 澄清的内容影响投标文件编制的，招标人将在投标截止时间15日前，在乐采云平台（https://www.lecaiyun.com/）上公开发布补充文件通知，不足15日的，招标人将顺延递交投标文件的截止时间。 澄清的内容不影响投标文件编制的，将在投标文件递交截止时间7天前，以上款相同的形式发布。 |
| 1.11 | 分包 | ☑ 不允许 □ 允许 ，分包内容为。 |
| 2.1 | 构成招标文件的其他材料 | 招标人按规定报备后的标有编号的补遗书和其他正式函件（如有） |
| 2.2.1 | 投标人要求澄清招标文件的方式、截止时间 | 提出疑问的截止时间： 2025年 1月10日17时（投标人在截止时间以后提出的澄清招标文件的要求，招标人可以拒绝受理） 提出疑问的方式：请在上述时间前将加盖单位公章的PDF格式的投标提问书发送至619124106@qq.com。 联系方式：15397137990 联系人：徐女士 |
| 2.2.2 | 投标截止时间 | 见招标公告 |
| 3.1.1 | 投标文件密封 形式 | 双信封 |
| 3.2.2 | 投标控制价 | 招标人设有投标控制价，投标控制价为人民币（大写）壹仟捌佰肆拾玖万陆仟叁佰捌拾柒元整（¥18496387元）。 投标人的投标报价应控制在招标人设定的投标控制价（含）以内，高于投标控制价的报价作否决投标处理。 |
| 3.3.1 | 投标有效期 | 自投标人提交投标文件截止之日起计算90天 |
| 3.4.1 | 投标保证金的递交 | 本项目不要求递交投标保证金 |
| 条款号 | 条款名称 | 编列内容 |
| 3.4.4 | 投标保证金的退还 | 本项目不适用 |
| 3.4.5 | 投标保证金不予退还的情形 | 本项目不适用 |
| 3.7.3 | 电子投标文件 盖章要求 | - 在投标文件格式文件中要求投标人盖章处使用CA数字证书加盖投标人单位电子印章，在要求法定代表人（或委托代理人）签字处由法定代表人（或委托代理人）签字。法定代表人（或委托代理人）签字也可由法定代表人电子印章代替。 |
|  | 电子投标文件加密章要求 | 1.投标人应当在投标截止时间前完成投标文件的传输递交，并可以补充、修改或者撤回投标文件。补充或者修改投标文件的，应当先行撤回原文件，补充、修改后重新传输递交。投标截止时间前未完成传输的，视为撤回投标文件。投标截止时间后递交的投标文件，电子交易平台将拒收。 2.电子交易平台收到投标文件，将妥善保存并即时向投标人发出确认回执通知。在投标截止时间前，除投标人补充、修改或者撤回投标文件外，任何单位和个人不得解密或提取投标文件。 3.招标人、招标代理机构可以视情况延长投标文件提交的截止时间。在上述情况下，招标代理机构与投标人以前在投标截止期方面的全部权利、责任和义务，将适用于延长至新的投标截止期。 - 其他：/。 |
| 3.7.4 | 投标文件份数 | - 电子投标文件1份（上传至交易平台），作为投标文件正本。中标人在签订合同协议书前须向招标人提供纸质投标文件6份用于归档。 |
| 3.7.5 | 投标文件装订要求 | - 电子投标文件按交易平台的要求加密上传。 中标人签订合同协议书前提供的纸质投标文件采用无线胶装成册（A4纸幅）。 |
| 4.1.2 | 纸质投标文件封套上写明 | 本项目不适用 |
| 4.2.2 | 递交投标文件方式和地点 | 电子投标文件采用网上递交的方式，上传至乐采云平台（https://www.lecaiyun.com/）。 本项目投标时不要求递交纸质投标文件。 |
| 4.2.5 | 电子投标文件的拒收情形 | 1.投标截止时间后送达（上传）的投标文件或未按招标文件要求上传的； 2.投标人未按规定加密的投标文件，应当拒收并提示。 3.存在下列情况之一的，视为拒收： （1）电子投标文件无法解密的； （2）电子投标文件解密后无法正确读取的； （3）电子投标文件无法导入成功的； 4.其他：法律、法规所规定的其他情形。 |
| 4.2.6 | 招标人通知延后投标截止时间的时间 | 原定投标截止时间7天前 |
| 5.1 | 开标时间和地点 | 1.开标时间：同投标截止时间。 2.开标地点：乐采云平台（https://www.lecaiyun.com/） 3.开标平台：乐采云平台（https://www.lecaiyun.com/） |
| 条款号 | 条款名称 | 编列内容 |
| 5.2 | 开标程序（双信封） | 5.2.1投标截止时间后，主持人宣布开标会开始。 5.2.2投标人登录乐采云平台，用“项目采购-开标评标”功能对电子投标文件进行在线解密。在线解密电子投标文件时间为开标时间起30分钟内。 5.2.3评标委员会对第一信封（商务及技术）进行评审。 5.2.4评审结束后，主持人宣布通过第一信封（商务及技术）的投标人名单及无效（废）投标情形（如有）。 5.2.5启封报价文件资料，主持人宣读投标人名称、投标价格和投标文件的其他内容。抽取评标基准价计算相关系数及B值计算方案。未宣读的投标报价和招标文件未允许提供的备选投标方案等实质性内容，评标时不予承认。 5.2.6评标委员会对投标文件报价文件资料进行评审，核准投标报价及计算价格分，汇总技术分、价格分，根据得分排序确定中标候选人。 5.2.7评标结束。 特别说明： 1.本项目开标、评标程序以现场实际情况为准。 2.招标过程中出现以下情形，导致电子交易平台无法正常运行，或者无法保证电子交易的公平、公正和安全时，招标人可中止电子交易活动： （1）电子交易平台发生故障而无法登录访问的； （2）电子交易平台应用或数据库出现错误，不能进行正常操作的； （3）电子交易平台发现严重安全漏洞，有潜在泄密危险的； （4）病毒发作导致不能进行正常操作的； （5）其他无法保证电子交易的公平、公正和安全的情况。 出现前款规定情形，不影响采购公平、公正性的，采购组织机构可以待上述情形消除后继续组织电子交易活动，也可以决定某些环节以纸质形式进行；影响或可能影响采购公平、公正性的，应当重新招标。 3.特殊情况处置 （1）因网络、系统、电力等不可抗力因素延期开标的，需更新制作投标文件并按招标文件要求重新递交。 （2）开标特别说明：①因投标人原因造成其电子投标文件未解密的，视为撤销其投标文件；投标截止时间前未完成投标文件传输的，视为撤回投标文件；因投标人之外的原因造成电子投标文件未解密的，视为撤回其投标文件。②投标人必须使用生成电子投标文件的CA数字证书加密电子投标文件，未加密的视为撤销其投标文件。 （3）其他：电子投标项目开标的其他相关程序按照我市相关规定《绍兴市区工程建设项目电子招标投标管理暂行办法》执行 。 |
| 6.1.1 | 评标委员会的 组建 | 评标委员会构成：7人，其中招标人代表2人，专家5人； 评标专家确定方式：按规定进行抽取。 |
| 6.3 | 评标 | - 公示平台：乐采云平台（https://www.lecaiyun.com/） 。 - 公示内容：评标结果 、否决投标原因及依据 、中标候选人与中标有关的类似项目业绩情况 |
| 7.1 | 是否授权评标委员会确定中标人 | - □是 - ☑否 - 推荐的中标候选人的人数为 1人 |
| 条款号 | 条款名称 | 编列内容 |
| 7.2 | 中标结果公告 | 公示平台：乐采云平台（https://www.lecaiyun.com/） 公示内容： 中标人、中标价等 |
| 7.4.1 | 履约担保 | 履约担保金额：2%签约合同价。 履约担保形式：银行转账、银行保函、保险机构保证保险保单或融资担保公司保函。 采用银行保函时，出具履约担保的银行级别：国有或股份制商业银行县（区、市）级及以上银行。 |
| 9.5 | 投诉 | 监督部门的联系方式： 监督部门：浙江嘉绍跨江大桥投资发展有限公司纪检监察部 - 联系人：王先生 - 联系电话：0575-81275810 |
| 10.2 | 其他约定 | (1)投标人不得通过互联网与任何单位和个人进行与本项目有关图纸资料交换传递，不通过任何途径向本项目无关方泄露和传播本项目有关图纸资料。中标人应在签署合同协议书同时签署项目图纸资料保密承 诺书。 (2)在签订合同前，中标人应按照专用合同条款第 2.1 款服务形式中检测人员的要求，将拟投入本项目检测的人员名单及相关资料交招标人审查，并满足要求 。由于中标人原因未能及时提供该资料或资料不满足专用合同条款第 2.1 款要求 ，导致签订合同时间延期的，按投标人须知 第 7.5.1 项处理。 (3) / |

附录

附录1 资格审查条件（资质最低条件）

企业资质等级要求

1、投标人具备独立法人资格，其本身或内设机构具有交通运输部门核发的公路工程综合甲级试验检测等级证书或公路工程桥梁隧道工程专项试验检测等级证书；持有有效企业法人营业执照或事业单位法人证书。 2、投标人名称和等级应与交通运输部“公路水运工程质量试验检测管理信息系统（https://www.ttiis.cn/） ”中的相应机构名称和等 级完全一致。 3、投标人具有省级及以上市场监督管理部门核发的资质认定证书并在有效期内的。

附录2 资格审查条件（业绩最低要求）

业绩要求

自2020年1月1日（以合同签订日期为准） ，完成过一座主跨300米及以上的公路斜拉桥监测（含系统的实施或系统的维护或系统的升级改造）项目。

注：1.业绩证明应附（1）合同协议书的复制件、（2）发包人出具的证明材料的复制件，二者缺一不可，否则业绩不予认可。

2.上述资料中的单位名称与投标人名称必须一致（单位名称发生合法变更的除外，但需提供合法变更的有效文件），否则业绩不予认可。

3.如上述业绩证明文件未体现资格审查条件要求的桥梁主跨跨径、结构形式及主要工作内容，业绩不予认可。

附录3 资格审查条件（主要人员最低要求）

| 人员 | 数量 | 资格要求 |
| --- | --- | --- |
| 项目负责人 | 1 | 具有高级工程师及以上技术职称，且有交通运输部门颁发的（桥梁隧道或桥梁专业）试验检测工程师证书，担任过1座主跨300米及以上公路斜拉桥监测（含系统实施或维护或升级改造）项目的项目负责人或技术负责人，年龄60周岁及以下。自2022年1月1日以来，无行贿犯罪行为。根据交通运输部最新公布的试验检测人员信用评价结果，检测工程师个人扣分在40分以下。 |
| 技术负责人 | 1 | 具有高级工程师及以上技术职称，且有交通运输部门颁发的（桥梁隧道或桥梁专业）试验检测工程师证书，年龄60周岁及以下。根据交通运输部最新公布的试验检测人员信用评价结果，检测工程师个人扣分在40分以下。 |

注：拟委任项目负责人行贿犯罪行为的认定：通过中国裁判文书网（http://wenshu.court.gov.cn/）对拟委任的项目负责人的行贿犯罪记录进行查询，查询结果以网站页面显示内容为准，时间以法院判决时间为准。投标人在投标文件中无须提供自证或外证材料，投标人应如实填写。

附录4 资格审查条件（信誉最低要求）

信誉要求

1、不存在“投标人须知 ”第 1.4.3 、1.4.4 项的情形； 2、自2022年1月1 日以来，投标人无行贿犯罪行为（ 以中国裁判文书网查询结果为准，投标人无需提供）。

注：投标人应在“第八章 投标文件格式”的“投标人的信誉情况表”后附投标人在国家企业信用信息公示系统中未被列入严重违法失信企业名单、在“信用中国”网站中未被列入失信被执行人名单的网页截图的打印件或复制件。

附录 5 资格审查条件（ 主要试验检测仪器设备最低要求 ）

| 序号 | 仪器设备名称 | 规格 、功能及容量 | 单位 | 最低数量要求 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |
| ... |  |  |  |  |  |

1. 总则

- 1.1 项目概况

1.1.1根据《中华人民共和国招标投标法》等有关法律、法规和规章的规定，本招标项目已具备招标条件，现对本招标项目进行招标。

1.1.2 本招标项目招标人、招标代理机构、项目名称及建设地点：见“投标人须知前附表”。

- 1.2 资金来源和落实情况

本招标项目的资金来源、出自比例及资金落实情况：见“投标人须知前附表”。

- 1.3 招标范围和试验检测服务期

本次招标范围和试验检测服务期：见“投标人须知前附表”。

- 1.4 投标人资格要求

1.4.1本招标项目对投标人资质条件、业绩 、人员 、信誉 、仪器设备的要求见“投标人须知前附表 ”。

1.4.2“投标人须知前附表”规定接受联合体投标的，除应符合本章第1.4.1项和“投标人须知前附表”的要求外，还应遵守以下规定：

(1)联合体各方应按招标文件提供的格式签订联合体协议书，明确联合体牵头人和各方权利义务；

(2)由同一专业的单位组成的联合体，按照资质等级较低的单位确定资质等级；

(3)联合体各方不得再以自已名义单独或参加其他联合体在同一标段中投标，否则，相关投标文件均 作否决投标处理；

(4)联合体各方应分别按照本招标文件的要求，填写投标文件中的相应表格，并由联合体牵头人负责对联合体各成员的资料进行统一汇总后一并提交给招标人；联合体牵头人所提交的投标文件应认为已代表了联合体各成员的真实情况；

(5)尽管委任了联合体牵头人，但联合体各成员在投标、签约与履行合同过程中，仍负有连带的和各自的法律责任。

1.4.3 投标人（联合体投标的 ，指联合体各成员）不得存在下列任一情形：

(1)为招标人不具有独立法人资格的附属机构（单位）；

(2)为本招标项目的代建人；

(3)为本招标项目的施工承包人；

(4)为本招标项目提供招标代理服务的；

(5)与本招标项目的代建人或施工承包人或监理人或招标代理机构同为一个法定代表人的；

(6)与本招标项目的代建人或施工承包人或监理人或招标代理机构相互控股或参股的；

(7)与本招标项目的代建人或施工承包人或监理人或招标代理机构相互任职或工作的；

(8)与招标人存在利害关系可能影响招标公正性的法人、其他组织；

(9)与本标段的其他投标人存在控股（含法定代表人控股） 、管理关系的；

(10)为投资参股本招标项目的法人单位；

(11)为接受本项目业主或监理或施工等方委托的与本次招标相同内容（含）的试验检测单位。

1.4.4  投标人（包括联合体各成员）不得存在下列不良信用记录：

(1)被责令停业的；

(2)财产被接管或全部冻结的；

(3)被交通运输部 、浙江省交通运输厅、浙江省发展和改革委员会取消投标资格或禁止进入浙江省建设市场且处于有效期内；

(4)被列入在全国企业信用信息公示系统中列入严重违法企业名单的；

(5)被列入在“信用中国 ”网站（http://www.creditchina.gov.cn/） 中被列入失信被执行人名单的投标人；

(6)投标人须知前附表规定的日期内有骗取中标或较大及以上工程质量（或安全生产责任事故）负有责任的（以司法机关出具的有关法律文书为准）；

(7)投标人须知前附表规定的日期内投标人或其法定代表人、拟委任的项目负责人有行贿犯罪行为的（行贿犯罪行为的认定以中国裁判文书网查询结果为准，投标人无需提供），在评标结束定标前查询）。

- 1.5 费用承担

投标人准备和参加投标活动发生的费用自理。

- 1.6 保密

参与招标投标活动的各方应对招标文件和投标文件中的商业和技术等秘密保密，违者应对由此造成的后果承担法律责任。

- 1.7 语言文字

除专用术语外，与招标投标有关的语言均使用中文。必要时专用术语应附有中文注释。

- 1.8 计量单位

所有计量均采用中华人民共和国法定计量单位。

- 1.9 踏勘现场

1.9.1 “投标人须知前附表 ”规定组织踏勘现场的 ，招标人按“投标人须知前附表 ”规定的时间、 地点组织投标人踏勘项目现场。

1.9.2 投标人踏勘现场发生的费用自理。

1.9.3 除招标人的原因外，投标人自行负责在踏勘现场中所发生的人员伤亡和财产损失。

1.9.4 招标人在踏勘现场中介绍的工程场地和相关的周边环境情况，供投标人在编制投标文件时参考，招标人不对投标人据此作出的判断和决策负责。

- 1.10 投标预备会

1.10.1“投标人须知前附表 ”规定召开投标预备会的，招标人按“投标人须知前附表 ”规定的时间和地点召开投标预备会 ，澄清投标人提出的问题。

1.10.2 投标人应在投标人须知前附表规定的时间前，通过“电子交易平台”将提出的问题送达招标人，以便招标人在会议期间澄清。

1.10.3 投标预备会后，招标人在投标人须知前附表规定的时间内，将对投标人所提问题的澄清 ，以通过“ 电子交易平台 ”通知所有购买招标文件的投标人 。该澄清内容为招标文件的组成部分。

- 1.11 分包

本项目可按“投标人须知前附表 ”规定进行分包 ，并符合以下规定：

(1)分包人的资格要求：拟定的分包人的试验检测参数应与其承担的工程规模和标准相适应；

(2)其他要求：投标人应将拟定的分包计划，按第七章“投标文件格式 ”的要求填写“分包承诺书 ”，且投标人中标后的分包应满足合同条款第 5.6 款的相关要求。

- 1.12 偏差

偏差分重大偏差和细微偏差

1.12.1 投标文件不符合第三章 “评标办法 ”所列的资格审查和初步评审标准以及按照第三章 “评标 办法 ”规定对投标价进行算术性错误修正后 ，最终投标报价超过投标控制价的，属于重大偏差 ，视为未能对招标文件作出实质性响应 ，按否决投标处理。

1.12.2 投标文件中的下列偏差为细微偏差：

(1)在按照第三章 “评标办法 ” 的规定对投标价进行算术性错误修正后，最终投标报价未超过投标控制价的情况下，出现第三章 “评标办法 ”所列的投标报价的算术性错误；

(2)试验检测实施方案不够完善。

1.12.3评标委员会对投标文件中的细微偏差按如下规定处理：

(1)对于本章第 1.12.2 项(1)目所述的细微偏差，按照第三章 “评标办法 ”第 2.8 款的规定予以修正并要求投标人进行澄清；

(2)对于本章第 1.12.2 项(2)目所述的细微偏差，评标委员会可在相关评审因素的评分中酌情扣分，但最多扣分不得超过各评审因素满分分值的 40%。

- 2. 招标文件

- 2.1 招标文件的组成

本招标文件包括：

(1)招标公告；

(2)投标人须知；

(3)评标办法；

(4)合同条款及格式；

(5)试验检测技术规范和要求；

(6)报价清单；

(7)投标文件格式。

根据本章第1. 10款、第2.2款和第2.3款对招标文件所作的澄清、修改，统称为“补遗书 ”，按规定报备后构成招标文件的组成部分。

当招标文件、招标文件的澄清或修改等在同一内容的表述上不一致时，以最后发出的书面文件为准。

- 2.2 招标文件的澄清

2.2.1投标人应仔细阅读和检查招标文件的全部内容。如发现缺页或附件不全，应及时向招标人提出，以便补齐。如有疑问，应在投标人须知前附表规定的时间前通过“电子交易平台”，要求招标人对招标文件予以澄清。

2.2.2招标文件澄清的内容影响投标文件编制的，招标人将在投标人须知前附表规定的投标截止时间15天前 ， 以电子文件形式上传至 “ 电子交易平台 ”供潜在投标人下载，不足15天的，招标人将顺延递交投标文件的截止时间。

澄清的内容不影响投标文件编制的，将在投标人须知前附表规定的投标截止时间7天前，以上款相同的形式发布。

2.2.3 投标人在收到澄清后无需向招标人确认。潜在投标人应自行关注“电子交易平台”，招标人不再一一通知。投标人因自身贻误行为导致投标失败的，责任自负。

- 2.3 招标文件的修改

2.3.1在投标截止时间15天前， 招标人可以以补充文件的形式修改招标文件，以电子文件形式上传至 “ 电子交易平台 ”供潜在投标人下载 ，如果修改招标文件的时间距投标截止时间不足15天，相应延长投标截止时间。

修改的内容不影响投标文件编制的，将在投标人须知前附表规定的投标截止时间7天前，以上款相同的形式发布。

2.3.2 投标人在收到修改内容后无需向招标人确认。潜在投标人应自行关注“电子交易平台”，招标人不再一一通知。投标人因自身贻误行为导致投标失败的，责任自负。

- 2.4 对招标文件的异议

潜在投标人或者其他利害关系人对招标文件有异议的，应在投标截止时间10日前提出。招标人将在收到异议之日起 3 日内作出答复；作出答复前，将暂停招标投标活动。

- 3. 投标文件

- 3.1 投标文件的组成

3.1.1 投标文件密封采用双信封形式。

3.1.2 投标文件构成如下：

第一个信封（商务及技术文件）

第一卷 商务文件

（1）投标函；

（2）法定代表人身份证明或法定代表人的授权委托书；

（3）联合体协议书；

（4）投标保证金；

（5）拟分包项目情况表；

（6）资格审查资表；

（7）其他材料。

第二卷 技术文件

（8）试验检测实施方案。

第二个信封（报价文件）

第三卷 报价文件

（1）报价函；

（2）报价清单；

a、报价清单说明；

b、其他说明‘

c、报价清单表。

3.1.3 “投标人须知前附表”规定不接受联合体投标的，或投标人没有组成联合体的，投标文件不包括本章第 3.1.2（3）目所指的联合体协议书。

- 3.2 投标报价

3.2.1投标人应根据相关规定以及本招标文件规定的试验检测工作内容和计划工作量 ， 自行测算试 验检测费用。

3.2.2 投标人应按第七章 “投标文件格式 ” 中的 “报价文件 ” 的要求填写相应表格。招标人设有投标控制价的，应在“投标人须知前附表 ”中明确；同时，本项目投标人的投标报价不得高于招标人公布的投标控制价，否则作否决投标处理。

- 3.3 投标有效期

3.3.1 在“投标人须知前附表 ”规定的投标有效期内 ，投标人不得要求撤销或修改其投标文件。

3.3.2 出现特殊情况需要延长投标有效期的，招标人以书面形式通知所有投标人延长投标有效期。投标人同意延长的，应相应延长其投标保证金的有效期，但不得要求或被允许修改或撤销其投标文件；投标人拒绝延长的，其投标失效，但投标人有权收回其投标保证金。

- 3.4 投标保证金

3.4.1 投标人在递交投标文件的同时，应按“投标人须知前附表 ”规定的金额 、担保形式和第七章 “投标文件格式 ”规定的投标保证金要求递交投标保证金，并作为其投标文件的组成部分。联合体投标的，其投标保证金由牵头人递交，并应符合“投标人须知前附表 ”的规定。

3.4.2 投标保证金有效期应与投标有效期一致，招标人如果按本章第 3.3.2 项的规定延长了投标有效期，则投标保证金的有效期也相应延长。

3.4.3 投标人不按本章第 3.4.1 项和第 3.4.2 项要求提交投标保证金的，其投标文件作否决投标处理。

3.4.4 投标保证金的退还见投标人须知前附表。

3.4.5有投标人须知前附表规定情形之一的，投标保证金将不予退还。

- 3.5 资格审查资料

3.5.1 投标人须按招标文件第七章 “投标文件格式 ” 中规定的表格内容填写资格审查表，并按各资格审查表的具体要求提供相关证件及证明材料。

3.5.2 “投标人须知前附表 ”规定接受联合体投标的，本章第 3.5.1项规定的表格和资料应包括联合体各方相关情况。

3.5.3 投标人在投标文件中填报的主要人员不允许更换。

- 3.6 投标人信息的核查

招标人有权核查投标人在投标文件中提供的材料，若在评标期间发现投标人提供了虚假资料，评标委员会有权对投标人的投标文件作否决投标处理，并没收其投标保证金及同期银行存款利息；若在评标结果公示期间发现作为中标候选人的投标人提供了虚假资料，招标人有权取消其中标资格并没收其投标 保证金及同期银行存款利息；若在合同实施期间发现投标人提供了虚假资料，招标人有权从合同价款或履约担保中扣除不超过2％签约合同价的金额作为违约金。同时招标人将投标人以上弄虚作假行为抄告 交通运输部门。

- 3.7 投标文件的编制

3.7.1 投标文件应按第七章“投标文件格式”进行编写，如有必要，可以增加附页，作为投标文件的组成部分。

3.7.2 投标文件应当对招标文件有关试验检测服务期、投标有效期、技术要求、招标范围等实质性内容作出响应。

3.7.3 投标人应在投标截止时间将电子投标文件上传至 “ 电子交易平台 ” ，投标函、报价文件的内容应加盖投标人的法定代表人电子章，并逐页加盖投标人单位电子公章。

以联合体形式参与投标的，投标文件由联合体牵头人按上述规定加盖联合体牵头人法定代表人电子章、联合体牵头人单位电子公章

签字或盖章的其他要求见投标人须知前附表。

3.7.4 投标文件份数见投标人须知前附表。

3.7.5 投标文件的装订要求见投标人须知前附表。

- 4. 投标

- 4.1 投标文件的密封和标识

4.1.1 本次招标采用双信封形式，若投标人须知 3.7.4 项要求提供纸质投标文件的，纸质投标文件第一个信封（商务及技术文件）以及第二个信封（报价文件）应单独密封包装。投标文件电子文件（如需要）应与第二个信封（报价文件）包在同一个封套里。封套应加贴封条。

4.1.2 投标文件第一个信封（商务及技术文件）以及第二个信封（报价文件）封套上应写明的内容见投标人须知前附表。

4.1.3 未按本章第4.1.1项或第4.1.2项要求密封和加写标记的投标文件，招标人不予受理。

- 4.2 投标文件的递交

4.2.1 投标人应在本章第2.2.2项规定的投标截止时间前递交投标文件。

4.2.2 投标人递交投标文件的地点：见“投标人须知前附表 ”。

4.2.3 投标人所递交的投标文件不予退还。

4.2.4 招标人通过“电子交易平台 ”接收电子投标文件，“ 电子交易平台 ”收到投标人送达的电子投标文件后，即时向投标人发出确认回执通知。

4.2.5招标人不予受理（拒收）的情形 ：见“投标人须知前附表 ”。

4.2.6在特殊情况下，招标人如果决定延后投标截止时间 ，应在“投标人须知前附表 ”规定的时间前 ，以书面形式通知所有投标人延后投标截止时间。在此情况下，招标人和投标人的权利和义务相应延后至新的投标截止时间。

- 4.3 投标文件的修改与撤回

4.3.1 在本章第 2.2.2 项规定的投标截止时间前 ，投标人可以修改或撤回已递交的投标文件。

4.3.2 投标人修改已递交投标文件时，应先在“ 电子交易平台 ”对原投标文件进行撤回操作，修改完成后再重新上传已修改的投标文件，“ 电子交易平台 ”将完整记录投标人的撤回修改情况。

4.3.3 修改的内容为投标文件的组成部分。修改的投标文件应按照本章第3 条、第 4 条规定进行编制、密封、标记和递交。

- 5. 开标

- 5.1 开标时间和地点

招标人在本章第 2.2.2 项规定的投标截止时间（开标时间）和“投标人须知前附表 ”规定的地点对 收到的投标文件第一个信封（商务及技术文件）公开开标，并邀请所有投标人的法定代表人或其委托代 理人准时参加。

招标人在“投标人须知前附表 ”规定的时间和地点对投标文件第二个信封（报价文件）进行开标，并邀请所有投标人的法定代表人或其委托代理人准时参加。

投标人若未派法定代表人或委托代理人出席开标活动，视为该投标人默认开标结果。

- 5.2 开标程序

开标程序见“投标人须知前附表 ”。

- 5.3 开标补救措施

开标补救措施见“投标人须知前附表 ”。

- 5.4 对开标的异议

投标人对开标有异议的，应当在开标现场提出，招标人应当当场作出答复，并制作记录。

- 6. 评标

- 6.1 评标委员会

6.1.1 评标由招标人依法组建的评标委员会负责。评标委员会由招标人熟悉相关业务的代表，以及有关公路水运试验检测专业方面的专家组成。评标委员会成员人数为5 人及以上单数，具体构成见“投 标人须知前附表 ”。

6.1.2 评标委员会成员有下列情形之一的，应当回避：

(1)投标人或投标人的主要负责人的近亲属；

(2)项目主管部门或者行政监督部门的人员；

(3)与投标人有经济利益关系，可能影响对投标公正评审的；

(4)曾因在招标、评标以及其他与招标投标有关活动中从事违法行为而受过行政处罚或刑事处罚的；

(5)与投标人有其他利害关系的。

6.1.3 评标过程中，评标委员会成员有回避事由、擅离职守或因健康等原因不能继续评标的，招标人有权更换。被更换的评标委员会成员作出的评审结论无效，由更换后的评标委员会成员重新进行评审。

- 6.2 评标原则

评标活动遵循公平、公正、科学和择优的原则。

- 6.3 评标

评标委员会按照第三章“评标办法”规定的方法、评审因素、标准和程序对投标文件进行评审。第三章“评标办法”没有规定的方法、评审因素和标准，不作为评标依据。

凡评标委员会拟作出否决投标决定的，应先向投标人进行询问核实。未进行询问核实程序的，不得做出否决投标决定（投标人所留联系方式无法联系上、在投标人须知前附表限定时间内投标人不参加询问核实或未出具答复意见的除外）。

第三章“评标办法 ”中规定的否决投标情形，由评标委员会审核并经过询标程序，其投标文件作否决处理。

- 6.4 中标候选人的公示及异议

招标人应在收到评标报告之日起3天内在投标人须知前附表规定的网站上公示中标候选人，公示期不得少于3天，公示内容见投标人须知前附表。

投标人或者其他利害关系人对依法必须进行招标的项目的评标结果有异议的，应在中标候选人公示期间提出。招标人应在收到异议之日起3天内作出答复；作出答复前，应暂停招标投标活动。

- 6.5 履约能力的审查

如果中标候选人的经营、财务状况发生较大变化或者存在违法行为，招标人认为可能影响其履约能力的，应在发出中标通知书前报请行政监督部门，由招标人召集原评标委员会按照招标文件规定的标准和方法审查确认。

- 7. 合同授予

- 7.1 定标

除“投标人须知前附表 ”规定授权评标委员会直接确定中标人外，招标人依据评标委员会推荐的中标候选人经公示后确定中标人，并抄告相关主管部门；评标委员会推荐中标候选人的人数见投标人须知前附表。

- 7.2 中标结果公告

招标人在确定中标人之日起3日内 ，按照投标人须知前附表规定的公告媒介和期限公告中标结果，公告期不得少于3日。公告内容包括中标人名称、中标价等。

- 7.3 中标通知

在本章第 3.3 款规定的投标有效期内 ，招标人以通过“ 电子交易平台 ”向中标人发出中标通知书，同时将中标结果通知未中标的投标人。

- 7.4 履约担保

7.4.1 在签订合同前，中标人应按“投标人须知前附表 ”规定的金额、担保形式和招标文件第四章 “合同条款及格式 ”规定的履约担保格式向招标人提交履约担保。联合体中标的，其履约担保由牵头人递交，并应符合“投标人须知前附表 ”规定的金额、担保形式和招标文件第四章“合同条款及格式 ”规定的履约担保格式要求。采用银行保函时，出具银行保函的银行级别在“投标人须知前附表 ”中说明，所需的费用由中标人承担，中标人应保证银行保函有效。

7.4.2中标人不能按本章第 7.4.1 项要求提交履约担保的，视为放弃中标，其投标保证金及同期银行存款利息不予退还，给招标人造成的损失超过投标保证金数额及同期银行存款利息的，中标人还应当对超过部分予以赔偿。并由招标人将其行为抄告项目主管交通运输部门。

- 7.5 签订合同

7.5.1 招标人和中标人应当自中标通知书发出之日起 30 天内，根据招标文件和中标人的投标文件通过“ 电子交易平台 ”订立合同。中标人无正当理由拒签合同的，或在签订合同时向招标人提出附加条 件的，招标人取消其中标资格，其投标保证金及同期银行存款利息不予退还；给招标人造成的损失超过 投标保证金及同期银行存款利息数额的，中标人还应当对超过部分予以赔偿。并由招标人将其行为抄告项目主管交通运输部门。

7.5.2 发出中标通知书后，招标人无正当理由拒签合同的，招标人向中标人退还投标保证金及同 期银行存款利息。同时，向中标人支付投标保证金等额的赔偿金。

招标人不得以压低试验检测费、增加工作量、缩短试验检测服务期等作为中标的条件，不得与中标 人再行订立背离合同标的、价款、质量、履行期限等合同实质性内容的其它协议。

7.5.3 签约合同价的确定原则如下：

（1）按照评标办法规定对投标报价进行修正后，若修正后的最终投标报价小于第二个信封开标时 的报价函文字报价，则签订合同时以修正后的最终投标报价为准；

（2）按照评标办法规定对投标报价进行修正后，若修正后的最终投标报价大于第二个信封开标时的报价函文字报价，则签订合同时以开标时的报价函文字报价为准，同时按比例修正相应子目的单价或合价。

7.5.4 合同协议书经双方法定代表人或其授权的代理人签署并加盖单位电子公章后生效。若为联合体投标，则联合体各成员的法定代表人或其授权的代理人都应在合同协议书上签署并加盖单位电子公章。发包人和中标人在签订合同协议书的同时需按照本招标文件规定的格式和要求签订廉政合同、安全生产责任合同，明确双方在廉政建设和安全生产方面的权利和义务以及应承担的违约责任。

7.5.5 如果根据本章第3.6 款、第7.4.2 项或第 7.5.1 项等规定，招标人取消了中标人的中标资格，或排名第一的中标候选人放弃中标、因不可抗力提出不能履行合同、不按照招标文件的要求提交履约保证金，或者被查实存在影响中标结果的违法行为等情形，不符合中标条件的，招标人可以按照评标委员会提出的中标候选人名单排序一次确定其他中标候选人为中标人。依次确定其他中标候选人与招标人预期差距较大，或者对招标人明显不利的，招标人可以重新招标。

- 8. 重新招标和不再招标

- 8.1 重新招标

有下列情形之一的 ，招标人将重新招标：

(1)投标截止时间止，投标人少于 3 个的；

(2)经评标委员会评审后否决所有投标的；

(3)评标委员会推荐的中标候选人未能与招标人签订检测合同的；

(4)法律规定的其他情形。

- 8.2 不再招标

重新招标后投标人仍少于3 个的，属于必须审批或核准的工程建设项目，经原审批或核准部门批准后不再进行招标。

- 9. 纪律和监督

- 9.1 对招标人的纪律要求

招标人不得泄漏招标投标活动中应当保密的情况和资料，不得与投标人串通损害国家利益、社会公共利益或他人合法权益。

- 9.2 对投标人的纪律要求

投标人不得相互串通投标或者与招标人串通投标，不得向招标人或者评标委员会成员行贿谋取中标，不得以他人名义投标或者以其他方式弄虚作假骗取中标；投标人不得以任何方式干扰、影响评标工作。

- 9.3 对评标委员会成员的纪律要求

评标委员会成员不得收受他人的财物或者其他好处，不得向他人透漏对投标文件的评审和比较、中标候选人的推荐情况以及评标有关的其他情况。在评标活动中，评标委员会成员应客观、公正地履行职责，遵守职业道德，不得擅离职守，影响评标程序正常进行，不得使用第三章“评标办法”没有规定的评审因素和标准进行评标。

- 9.4 对与评标活动有关的工作人员的纪律要求

与评标活动有关的工作人员不得收受他人的财物或者其他好处，不得向他人透漏对投标文件的评审和比较、中标候选人的推荐情况以及评标有关的其他情况。在评标活动中，与评标活动有关的工作人员不得擅离职守，影响评标程序正常进行。

- 9.5 投诉

投标人（或其它利害关系人）认为本次招标活动违反法律、法规和规章规定的，或对招标人对异议的答复不满意的，或招标人逾期未答复的，有权向有关行政监督部门投诉 。投诉应按《中华人民共和国 招标投标法实施条例》（ 国务院令第 613 号） 、《工程建设项目招标投标活动投诉处理办法》（ 国家 七部委令 2004 年第 11 号）及《关于废止和修改部分招标投标规章和规范性文件的决定》（ 国家发改 委等九部委令 23 号）办理。

监督部门的联系方式见“投标人须知前附表”。

- 10. 需要补充的其他内容

10.1 自下载（获取）招标文件之日起，投标人应保证其提供的联系方式(电话 、传真 、电子邮件) 一直有效，以保证往来函件(招标文件的澄清、修改)能及时通知投标人，并能及时反馈信息，否则招标 人不承担由此引起的一切后果。

9.2 其他约定

需要补充的其他内容：见“投标人须知前附表 ”。

- 附件1：工程概况及招标范围（见招标公告）

- 附表一：第一个信封（商务及技术文件）开标记录表

（项目名称）第一个信封（商务及技术文件）开标记录表

开标时间：年月日时分

| 序号 | 投标人 | 送达情况 | 项目负责人 | 备注 | 签名 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

招标人代表：                      记录人：                        监标人：

- 附表二：第二个信封（报价文件）开标记录表

（项目名称） 第二个信封（报价文件）开标记录表

开标时间：年月日时分

| 序号 | 投标人 | 投标报价（元） | 备注 | 签名 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 招标人设定的投标控制价： 元 |  |  |  |  |

招标人代表：                     记录人：                     监标人：

- 附表三：问题澄清通知

问题澄清通知

| 项目名称 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 项目编号 |  |  |  |
| 需要澄清的 投标人名称 |  |  |  |
| 澄清编号 |  | 发出澄清时间 |  |
| 澄清问题 |  |  |  |
| 回复期限 |  |  |  |
| 回复要求 |  |  |  |
| 澄清发出评标委员会名称 |  |  |  |

附表四：问题的澄清

问题的澄清

| 澄清问题 |  |
| --- | --- |
| 投标人澄清说明 |  |

投 标 人：                  （盖单位电子公章）

法定代表人：           （盖法定代表人电子章）

年        月        日

- 附表五：中标通知书

中标通知书

（中标人名称）：

你方于（投标日期）所递交的  （项目名称）  投标文件已被我方接受，被确定为中标人。

中标价：               元。

服务期：            年（   个月）。

项目负责人：            （姓名）。

技术负责人：            （姓名）。

请你方在接到本通知书后的    日内到        （指定地点）与我方签订合同，在此之前按招标文件第二章“投标人须知”第7.4款规定向我方提交履约担保。

特此通知。

招标人：                  （盖单位公章）

招标代理：                （盖单位公章）

年    月    日

附表六：中标结果通知书

中标结果通知书

（未中标人名称）：

我方已接受 （中标人名称） 于（投标日期）所递交的______（项目名称）投标文件，确定（中标人名称）为中标人。

感谢你单位对我们工作的大力支持！

招标人：               （盖单位公章）

招标代理：             （盖单位公章）

年   月   日

附表七：确认通知

确认通知

（招标人名称）：

我方已接到你方   年   月   日发出的__________（项目名称）招标关于________的通知，我方已于   年   月   日收到。

特此确认。

投标人：                 （盖单位公章）

年   月  日

第三章 评标办法（技术打分制的综合评估法（综合评分法））

- 评标办法前附表

| 条款号 |  | 评审因素 |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 2.2 | 第一个信封 资格审查 | （1）投标人具备有效的营业执照（或事业单位法人证书）； （2）投标人的资格条件符合招标文件第二章“投标人须知前附表 ”附录 1 的规定； （3）投标人的业绩符合招标文件第二章“投标人须知前附表”附录2的规定； 业绩证明应附：a.合同协议书的复制件、发包人出具的证明材料的复制件，二者缺一不可，否则业绩不予认可。 b.上述资料中的单位名称与投标人名称必须一致（单位名称发生合法变更的除外，但需提供合法变更的有效文件），否则业绩不予认可。 c.如上述业绩证明文件未体现资格审查条件要求的桥梁主跨跨径、结构形式及主要工作内容，业绩不予认可。 （4）投标人的主要人员资格符合招标文件第二章“投标人须知前附表”附录3的规定； 主要人员证明材料应附：a.项目负责人及技术负责人的身份证（正、反面）的复制件、技术职称证书的复制件、交通运输部门颁发的试验检测工程师证书或人社部和交通运输部颁发试验检测师证书等）的复制件、交通运输部最新发布的公路水运工程试验检测管理信息系统中信用评价结果扣分结果查询截图等。 b.项目负责人及技术负责人应出具相应业绩证明材料：中标通知书或合同协议书或项目业主出具的证明材料复制件。以上材料中应体现人员的姓名、任职、桥梁主跨及结构形式、主要工作内容等，否则业绩不予认可。 项目负责人及技术负责人应出具相应业绩证明材料：中标通知书或合同协议书或项目业主出具的证明材料复制件；以上材料中应体现人员的姓名和任职，否则业绩不予认可。 （5）投标人的信誉符合招标文件第二章“投标人须知前附表”附录4的规定； □（6）投标人的主要试验检测仪器设备符合招标文件第二章“投标人须 知前附表 ”附录 5 的规定； ☑（7）投标人未以联合体方式参与投标（适用于不接受联合体投标） 。 □（7） 以联合体形式参与投标的 ，联合体各方均未再以自己名义单独或 参加其他联合体在同一标段中投标；独立参与投标的，投标人未同时参加联 合体在同一标段中投标（适用于接受联合体投标） 。 |  |
| 2.3 | 第一个信封 初步评审 | （1）投标文件第一个信封按照招标文件规定的格式、内容填写，字迹清晰可辨。 （2）投标文件第一个信封上中法定代表人电子章、投标人的单位电子公章盖章齐全，符合招标文件规定。 （3）投标人按照招标文件“投标人须知”第3.4款的规定提供了投标保证金。 （4）投标人法定代表人的授权代理人递交投标文件的，需提交附有法定代表人身份证明的授权委托书。 （5）投标人法定代表人递交投标文件的，需提交法定代表人身份证明。 （6）未提交分包计划。 |  |
| 条款号 |  | 评审因素 |  |
| 2.3 | 第一个信封 初步评审 | (7)投标文件载明的招标项目完成期限未超过招标文件规定的时限。 (8)投标文件中未出现有关投标报价的内容。 (9)投标文件中没有对招标人的权利提出削弱性或限制性要求，没有对投标人的责任和义务提出实质性修改。 (10)投标人不存在《中华人民共和国招标投标法实施条例》 中规定的任何一种串通投标或弄虚作假或其他违法行为。 (11)投标文件未附有招标人不能接受的条件。 |  |
| 2.5 | 第一个信封 详细评审 | 评审因素 评分值 （1）投标文件第一个信封（商务文件）： 60分 a.投标人与本项目相关的具体业绩 30分 b.拟投入本项目的主要人员资格和能力 26分 c.投标人的信誉 4分 （2）投标文件第一个信封（技术文件）： 20分 d.试验检测的目的、检测内容、方法 5分 e.本项目管理 、试验 检测的重点 、难点 分析 5分 f.质量保证措施及服务方案 5分 g.信息化建设方案 3分 h.安全保证措施及廉政保证措施 2分 （3）评审要求 投标文件第一个信封（商务文件） 由评标委员会统一打分 ；投标文件第一个信封（技术文件） 由评标委员会各成员独立打分。各评审因素得分以评标委员会各成员打分平均值确定， 当评标委员会成员总数为7人及以上时该平均值以去掉一个最高分和一个最低分后计算。打分值 保留一位小数，计算结果保留二位小数。 |  |
| 2.7 | 第二个信封 初步评审 | (1)第二个信封（报价文件）按照招标文件规定的格式 、内容填写，字迹清晰可辨，内容齐全完整； (2)第二个信封（报价文件）中法定代表人电子章、投标人的单位章齐全，符合招标文件规定； (3)在报价函上填写了投标总价（包括大写金额和小写金额） ， 投标人总价不高于投标控制价，且报价唯一； (4)未修改招标人给定的暂列金额（如有）。 |  |
| 2.9 | 第二个信封 澄清 | 第二个信封澄清过程中 ，发生以下任一情形 ，作否决投标处理： (1)投标人拒绝确认算术性修正后的报价； (2)修正后的最终投标报价超过投标控制价。 |  |
| 2.10 | 第二个信封 详细评审 | 评审因素 评分值 投标文件第二个信封（报价文件）： 20分 i.投标价 20分 |  |
| 2.12 | 评标结果 | 推荐的中标候选人的人数为1名 |  |
| 评分因素与评分值 |  |  | 评分标准 |
| 序号 | 评分因素 | 分值 |  |
| a. | 投标人与本项目相关的具体业绩 | 29-30分 | 满足资格审查强制性条件（业绩最低要求）的得29分 |
|  |  |  | 除满足资格审查强制性条件（业绩最低要求）外， 投标人自2020年1月1日以来（以合同签订日期为准），每增加一个主跨400米及以上公路多塔斜拉桥监测（含系统实施或维护或升级改造）项目合同业绩，加0.5分，最多加1分。 （须附业绩证明材料，业绩证明材料同资格审查强制性条件（业绩最低要求）要求，否则不予加分；多塔斜拉桥指具有3座及以上索塔的斜拉桥，业绩证明材料未体现多塔内容的，不予加分） |
| b. | 拟投入本项目的主要人员资格和能力 | 25-26分 | 满足资格审查强制性条件（主要人员最低要求）的得25分 |
|  |  |  | 除满足资格审查强制性条件（主要人员最低要求）外，技术负责人担任过一个主跨400米及以上公路多塔斜拉桥监测（含系统实施或维护或升级改造）项目合同的项目负责人或技术负责人业绩的（不含施工期监控），加1分，最多加1分。（须附业绩证明材料，业绩证明材料同资格审查强制性条件（主要人员最低要求）要求并体现人员姓名及任职的，否则不予加分；多塔斜拉桥指具有3座及以上索塔的斜拉桥，业绩证明材料未体现多塔内容的，不予加分） |
| c. | 投标人的信誉 | -6~4分 | 根据交通运输部或浙江省交通运输厅最新公布的试验检测信用评价结果，投标人信用评价结果为AA级信用企业的得2分，信用评价结果为A级的得1分，B级信用企业不得分（无信用评价结果的视为B级），C级信用企业扣2分，D级信用企业扣3分。（注：须附交通运输部或浙江省交通运输厅最新公布的试验检测信用评价结果证明材料的复制件，并能体现信用评价结果，否则不得分） 根据交通运输部最新公布的试验检测人员信用评价结果，拟投入的人员中检测工程师个人扣分在20 分及以上但不超过40 分的， 每有1 人扣0.5 分，最多扣1 分。（注：须附网站个人扣分结果查询截图） |
|  |  |  | 投标人在公路水运工程试验检测信息管理系 统中向社会公开信息的，得1 分，否则不得分； 项目负责人、技术负责人的职称证书、试验检测证书等相关信息在公路水运工程试验检测信息管理系统中公开的，得1 分，否则不得分。 （注：须附网站信息公开查询结果截图，未提供信息公开查询结果截图的，视为未公开，相应项不得分） |
|  |  |  | 近1年来（自2024 年1月1日以来）, 被交通运输部 、浙江省发展和改革委员会、浙江省交通运输厅三部门以外的 省级及以上单位（部门）书面通报限制投标，并在处罚期 内的 ，如实填报的扣 1 分； 近3年来（自2022年1月1日以来），投标人或拟委任的项 目负责人在工程建设领域中，有行贿受贿行为未构成犯罪 的，如实填报的扣 1 分。 有上述行为隐瞒不报的，一经查实，作否决投标处理， 并视为投标人提供虚假资料 ，按投标人须知第 3.6 款处理。 |
| d. | 试验检测的目的、 检测内容 、方法 | 5分 | 评标委员会对投标人的试验检测的目的、 检测内容 、方法进行横向比较评分，一般的得4.0-4.3分，较好的得4.4-4.7分，好的得4.8-5.0分。 |
| e. | 本项目管理 、试验 检测的重点 、难点 分析 | 5分 | 评标委员会对投标人的本项目管理 、试验 检测的重点 、难点 分析进行横向比较评分，一般的得4.0-4.3分，较好的得4.4-4.7分，好的得4.8-5.0分。 |
| f. | 质量保证措施及服 务方案 | 5分 | 评标委员会对投标人的质量保证措施及服 务方案进行横向比较评分，一般的得4.0-4.3分，较好的得4.4-4.7分，好的得4.8-5.0分。 |
| g. | 信息化建设方案 | 3分 | 评标委员会对投标人的信息化建设方案进行横向比较评分，一般的得2.4-2.6分，较好的得2.7-2.8分，好的得2.9-3.0分。 |
| h. | 安全保证措施及廉 政保证措施 | 2分 | 评标委员会对投标人的数据分析与评估方案进行横向比较评分，一般的得1.6-1.7分，较好的得1.8-1.9分，好的得2.0分。 |
| i. | 投标价 | 20分 | 1、评标价的确定 ：评标价=投标函文字报价 2、评标基准价的计算： 公路水运工程试验检测招标应设置评标基准价。 若 m ≤5 ，则为直接计算 m 个投标人的评标价算术平均值； 若 m ≥6 ，则 S=A ×r ×k+P ×（ 1-k)。 m 为所有通过第一个信封初步评审、详细评审及第二个信封初步评审、详细评审的投标人数量； S 为评标基准价； A 为招标人的投标控制价（见投标人须知前附表 3.2.3 项规定）； r 为调整系数（开标时从 0.95 、0.96 、0.97 三个连续值中随机抽取一个值）； k 为控制价所占的权重值，由招标人根据项目实际在25%、30%、35% 中选取 1 个值。 P 为所有通过第一个信封初步评审、详细评审及第二个信封初步评审、 详细评审的投标人去除 n 家高值和 n 家低值后的评标价算术平均值； n 为 m ×30%的四舍五入取整值。 评标基准价由评标委员会计算、复核并签字确认。除计算差错外，确 认后的评标基准价在本次招标期间保持不变。 计算差错，仅限于以下两种情况：（1）纯算术性四则运算差错 ；（2）未按约定的计算方法，多计或少计投标人报价。由于评标差错，导致否决投标错误 ，重新评标纠正等其他情况 ，不属于计算差错。 |
|  |  |  | 投标价得分计算公式为： (1)如果投标人的投标价>评标基准价 ，则投标价得分＝F－(投标人投标价－评标基准价)/评标基准价×100×E1; (2)如果投标人的投标价≤评标基准价，则投标价得分＝F＋(投标人投标价－评标基准价)/评标基准价×100×E2。 其中，F=20 ；E1 =0.3；E2=0.2。 投标价最低得分为 0 分。 投标价得分计算保留两位小数。 |
| 需要补充的其他内容： 2.10 第二个信封详细评审 评标委员会发现投标人的报价明显低于其他投标报价，建议评标委员会对投标报价低于投标控制价80%的投标人进行询标，应当要求该投标人作出说明并提供相应的证明材料。投标人不能合理说明或者不能提供相应证明材料的，由评标委员会认定该投标人以低于成本报价竞标，其投标作否决投标处理。 |  |  |  |

1. 总则

本次评标采用综合评估法，评标委员会对满足招标文件实质性要求的投标文件，按照本章第 2 条规定进行评审打分 ，并按得分由高到低顺序推荐中标候选人 ，或根据招标人授权直接确定中标人。

2. 评标程序和评审标准

- 2.1 评标程序

评标工作按以下程序进行：

2.1.1 第一个信封资格审查；

第一个信封初步评审；

第一个信封澄清（如果需要）；

第一个信封详细评审；

2.1.2 第二个信封初步评审；

第二个信封算术性修正（如果需要）；

第二个信封澄清（如果需要）；

第二个信封详细评审。

2.1.3 综合评价，推荐中标候选人。

2.1.4 编写评标报告。

- 2.2 第一个信封资格审查

评标委员会首先对投标人提交的资格审查表进行审查，有一项不符合评审标准的，作否决投标处理。通过资格审查的标准见“评标办法前附表 ”。

评标委员会可以要求投标人提交第二章“投标人须知 ”第 3.5.1 项规定的有关证件和证明的原件，以便核验。

- 2.3 第一个信封初步评审

评标委员会对通过资格审查的投标文件第一个信封（商务及技术文件）进行初步评审，有一项不符合评审标准的，作否决投标处理。通过初步评审的标准见“评标办法前附表 ”。

- 2.4 第一个信封澄清

在评标过程中，评标委员会可以书面形式要求投标人对所提交投标文件中含义不明确、对同类问题表述不一致或者有明显文字错误的内容作必要的澄清、说明或者补正。评标委员会不接受投标人主动提出的澄清、说明或补正。

澄清、说明或者补正应以书面方式进行，并不得超过投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。投标人的书面澄清、说明和补正属于投标文件的组成部分。

评标委员会对投标人提交的澄清、说明或补正有疑问的，可以要求投标人进一步澄清、说明或补正，直至满足评标委员会的要求。凡超出招标文件规定的或给发包人带来未曾要求的利益的变化、偏差或其他因素在评标时不予考虑。

- 2.5 第一个信封详细评审

投标文件第一个信封（商务文件）由评标委员会统一打分；投标文件第一个信封（技术文件） 由评标委员会各成员独立打分。各评审因素得分以评标委员会各成员打分平均值确定，当评标委员会成员总数为 7 人及以上时该平均值以去掉一个最高分和一个最低分后计算。打分值保留一位小数，计算结果保留二位小数。

- 2.6 第二个信封开标

第一个信封（商务及技术文件）评审结束后，招标人将按照第二章“投标人须知”第 5.1 款规定的时间和地点对投标文件第二个信封（报价文件）进行开标。

- 2.7 第二个信封初步评审

评标委员会对通过投标文件第一个信封（商务及技术文件）评审的投标文件第二个信封（报价清单）进行初步评审。有一项不符合评审标准的，作否决投标处理。通过初步评审的标准见“评标办法前附表 ”。

- 2.8 第二个信封算术性修正

评标委员会对通过投标文件第二个信封（报价文件）初步评审的投标人的投标报价进行校核，并对其中的算术性错误予以修正。修正的原则如下：

（1）大写金额与小写金额不一致的，以大写金额为准；

（2）单价金额与数量相乘与合价金额不一致的，以单价金额为准；如果单价金额有明显的小数点位置差错，应以标出的合价金额为准，同时对单价金额予以修正；

（3）合价金额累计与总价金额不一致的，以合价金额为准，修正总价金额。

- 2.9 第二个信封澄清

算术性修正后的报价如果与投标人原报价不同，评标时将书面通知投标人进行澄清，投标人应确认算术性修正后的报价；如投标人拒绝确认，则其投标文件将不予评审，作否决投标处理 。修正后的 最终投标报价仅作为签订合同的一个依据 ，不参与投标价得分的计算。

修正后的最终投标报价若超过投标控制价 ，投标人的投标文件作否决投标处理。

- 2.10 第二个信封详细评审

计算所有通过第二个信封（报价文件）初步评审以及算术性修正后的投标人的投标价得分。投标价得分的计算方法见“评标办法前附表 ”。

- 2.11 评标排序

评标委员会成员应当按照评标办法的规定，独立评分并署名。各投标人的综合得分为商务和技术得分与报价得分之和。按照综合得分由高到低的顺序，评标委员会对投标人进行排名。如最终得分相同时，则投标文件第一个信封（商务和技术文件）得分较高的优先 。投标文件第一个信封（商务和技术文件）得分也相同时，以评标时采纳的信用评价结果高的优先；信用评价结果也相等的，以投标报价低的优先 ；投标报价也相同时， 以递交投标文件时间较前的投标人优先。

- 2.12 评标结果

评标委员会应当在评标工作完成后，按“评标办法前附表”规定的人数推荐中标候选人并向招标人提交书面评标报告。

第四章  合同条款及格式

第一节  通用合同条款

招标人在编制招标文件时，对通用合同条款不应进行任何改动，如果有不同要求应按照专用合同条款的编写原则在专用合同条款中进行补充、细化或约定。

1. 定义与解释

- 1.1 定义

本文用词定义如下，但根据上下文另有其意义的除外。

1.1.1 项目 发包人建造工程和委托试验检测单位提供试验检测服务的对象，具体情况在专用合同条款中指明。

1.1.2 工程 为完成项目所实施的一项或若干项永久或临时工程(包括向发包人提供的物资和设备)，具体情况在专用合同条款中指明。

1.1.3 服务 检测人根据试验检测合同所承担的工作，包括正常的服务、附加的服务，亦称试验检测服务。

1.1.4 发包人 委托检测人提供试验检测服务的建设项目法人或其指定的负责管理建设项目的代表机构，具体情况在专用合同条款中指明。

1.1.5 承包人 与发包人签订施工合同协议承担工程施工任务的当事人（单位），以及取得该当事人（单位）资格的合法继承人（单位）。

1.1.6 检测人 与发包人签订试验检测合同，承担工程试验检测任务的当事人（单位），以及取得该当事人（单位）资格的合法继承人（单位）。根据上下文的内容，亦指检测人根据试验检测合同派驻项目现场履行检测服务的机构。

1.1.7 试验检测合同  指由合同协议书及附件、中标通知书、投标文件、专用合同条款、通用合同条款、技术规范和要求、双方签认的澄清文件等组成的受法律保护并确定当事双方权利、义务关系的协议。

1.1.8  书面形式  指合同书、信件和数据电文（包括电报、电传、传真、电子数据交换和电子邮件）等可以有形地表现所载内容的形式。

1.1.9  日 即日历日。

1.1.10 月 根据公历从某一个月份中的任何一日的第二日开始至下一个月份相应日期截止的时间段。

1.1.11 正常试验检测服务  指在合同约定的期限内的工程范围和工作范围内的试验检测工作。

1.1.12 附加试验检测服务  指除正常试验检测服务范围以外的试验检测工作。

- 1.2 解释

1.2.1  试验检测合同中条款的标题只是为了方便查阅，不应作为试验检测合同本身的内容予以理解，也不应将其用于对检测合同进行解释。

1.2.2  为了简练文字，试验检测合同中有些词句或用语可能会有多种含义，阅读时应视上下文的实际需要而定义。

1.2.3  组成试验检测合同的各个文件应该认为是一个整体，彼此相互解释，相互补充，如出现相互矛盾的情况，以下述文件次序在先者为准：

1.2.3.1  合同协议书及附件。

1.2.3.2  中标通知书。

1.2.3.3  投标函。

1.2.3.4  专用合同条款。

1.2.3.5  通用合同条款。

1.2.3.6  试验检测技术规范和要求。

1.2.3.7  在专用合同条款中约定的构成本合同组成部分的其他文件。

对于同一类合同文件，以其最新版本或最新颁发者为准。

- 2. 检测人的义务

- 2.1 试验检测服务的形式、范围与内容

2.1.1  服务形式

检测人应根据工程规模、难易程度、合同工期安排、现场条件等因素设置试验检测的组织机构并满足合同要求。发包人对检测人的服务形式具体要求在专用合同条款中约定。

2.1.2  服务范围

2.1.2.1  试验检测服务的工程范围：在专用合同条款中约定。

2.1.2.2  试验检测服务的工作范围：检测人应当按照合同要求和发包人的授权范围进行下述试验检测服务。

（1）正常试验检测服务的范围：除非专用合同条款另有约定，正常试验检测服务的范围是指在合同约定的工程范围内及约定的正常试验检测服务期限内，对工程进行工作范围（已标价报价清单所列试验检测项目）内的试验检测。

（2）附加试验检测服务的范围：包括但不限于：①由于非检测人（含发包人或第三方责任）原因导致合同约定的试验检测服务期限延长，所延长的服务时间应视为附加试验检测服务；②发包人书面提出正常试验检测服务范围以外的试验检测服务要求，检测人完成此项服务应视为附加试验检测服务；③发包人书面提出试验检测合同约定的工作范围以外的试验检测工作，检测人完成此项工作应视为附加试验检测服务；④发包人书面提出高于试验检测合同约定的服务目标，检测人为完成此目标而增加的投入应视为附加试验检测服务。

2.1.3  服务内容

检测人应按照合同规定的内容开展试验检测服务。

2.1.4  服务要求

检测人应于每月25日前向发包人报送试验检测情况月报告。发包人须根据《浙江省公路水运工程试验检测管理办法》的规定，在专用合同条款中明确具体要求。

检测人应根据本合同条款2.1.1项要求的服务形式完成本次招标所有试验检测项目。检测人对各试验检测项目的试验检测方案在实际合同履行中可根据发包人要求作适当调整。

2.1.5  发包人对检测人的授权

发包人对检测人的授权应在专用合同条款中约定。

- 2.2 试验检测服务的依据

2.2.1  适用的法律、法规、规章。

2.2.2  国家和行业有关标准、规范、规程；浙江省关于公路水运试验检测方面现行的标准、规范、规程、办法、规定。

2.2.3  试验检测合同。

2.2.4  工程设计文件和图纸。

2.2.5  工程实施过程中有关的函件。

- 2.3 试验检测职责

2.3.1  检测人应本着“科学、客观、严谨、公正”的原则，按照国家和行业有关标准、规范、规程，出具工程实体检测和外观检查评定报告。

2.3.2  检测项目负责人必须得到该单位法人的书面授权。

- 2.4 试验检测人员

2.4.1  检测人为本项目配备的试验检测人员，应能够胜任试验检测合同约定的试验检测服务工作，检测人配备的重要试验检测岗位人员职称、专业、年龄、资格、资历、业绩、数量等须满足招标文件的要求，除非专用合同条款另有约定。

2.4.2  为了进行试验检测服务，检测人应在投标文件中授权项目负责人代表检测人全面履行试验检测合同；与发包人的授权代表建立工作联系。更换或变更其授权时，必须提前7日通知发包人，并得到发包人的同意。

2.4.3  检测人因工作安排或其他原因，需要更换本项目的重要岗位试验检测人员时，应事先得到发包人的同意。

2.4.4  即使是发包人要求或同意更换的试验检测人员，其代替人员的资质不得低于被代替人员且应得到发包人的认可。

2.4.5 发包人有权以书面形式要求检测人更换不能按照试验检测合同的约定进行试验检测服务的派驻人员。

2.4.6 检测人为本项目配备的项目负责人、技术负责人及重要岗位试验检测人员，必须根据本合同条款2.1.1项要求满足现场试验检测。

- 2.5 试验检测设备

检测人应投入投标文件中所列的试验检测仪器、设备及设施。尽管检测人已按照投标文件所列的试验检测仪器设备投入本项目，若发包人认为投入的仪器设备仍不足以满足试验检测服务的需要而影响了对工程质量及进度的控制时，发包人有权要求检测人增加仪器设备的投入，因此而增加的费用视为已包含在其投标报价中，发包人将不另行支付。

- 2.6 联合体

2.6.1  联合体各方应共同与发包人签订合同协议书。联合体各方应为履行合同承担连带责任。

2.6.2  联合体协议经发包人确认后作为合同附件。在履行合同过程中，未经发包人同意，不得修改联合体协议。

2.6.3  联合体牵头人负责与发包人联系并接受指示，负责组织联合体各成员全面履行合同。发包人就本合同工程向联合体牵头人发布的任何指令、指示、通知等均对联合体其他成员具有同等效力。

2.6.4  联合体牵头人应按本合同规定代表联合体向发包人提交全部合格的工程实体检测和外观检查评定报告。

2.6.5  未经发包人事先同意，联合体的组成、结构与业务分工均不得变动。

- 2.7 试验检测设备

在专用合同条款约定的时间内，未经发包人的书面同意，检测人不得泄露发包人与本项目、本工程、本试验检测合同有关的保密资料。

- 3. 发包人的义务

- 3.1 试验检测工作条件

发包人应按照试验检测合同约定向检测人提供履行试验检测服务所必需的工作条件。

- 3.2 文件和资料

发包人在试验检测合同生效之日起，且在取得相关文件、资料7日内，向检测人免费提供与本试验检测项目相关图纸、工程地质勘察报告、试验检测相关用图等资料（复印件）各1套。

- 3.3 协助

发包人在工程所在地对检测人提供进场试验检测的相关条件，解决非检测人原因而发生意外事件时，试验检测工作人员的撤场和相关事宜；并避免或解决检测人根据试验检测合同进行试验检测服务而导致的第三方的干扰或收费(不含税金)。

- 3.4 代表

发包人应在专用合同条款中明确一名授权代表，与检测人的授权项目负责人建立工作联系。更换该代表或变更其授权时，必须提前7日通知检测人。

- 3.5 授权通知

发包人必须将履行试验检测服务的检测人及发包人授予检测人的职责权力，及时用书面形式通知第三方。

- 3.6 支付费用

发包人须按合同约定向检测人支付试验检测服务费用。

- 4. 责任和保障

- 4.1 检测人的违约及赔偿责任

4.1.1  检测人的违约

4.1.1.1检测人违反试验检测合同的约定，将试验检测服务的任何部分转让或分包。

4.1.1.2检测人未能按照投标文件的承诺配备满足试验检测服务需求的人员或设备。

4.1.1.3检测人不履行试验检测职责，造成工程质量、安全事故或向承包人索贿、谋取私利，或与承包人串通损害发包人利益，给发包人造成损失。

4.1.1.4检测人未按试验检测操作规程进行试验检测或试验检测数据不准确造成工程质量隐患。

4.1.1.5出具虚假工程实体检测和外观检查评定报告。

4.1.1.6违反专用合同条款约定的其他情形。

发包人应视其违约情节分别采取以下处理方法：

检测人违反上述约定应承担违约责任，发包人有权向检测人发出书面通知要求其限期改正。当发包人在向检测人发出书面通知的14日内未见纠正后，可以向检测人课以专用合同条款中约定的违约金，并可在21日内发出第二次通知终止合同。在4.1.1.1目或4.1.1.3目情形时，发包人可直接发出书面通知立即终止合同。

4.1.2  检测人的违约赔偿责任

检测人违反试验检测合同的约定并造成发包人的经济损失，应向发包人赔偿，除非专用合同条款另有约定，赔偿金应按下式计算：

赔偿金 = 发包人直接经济损失 × 检测人应承担责任的比例

检测人对由于第三方责任造成的任何经济损失，不承担责任。如果检测人与发包人或第三方对有关经济损失共负责任时，应按责任比例计算赔偿。

检测人的上述责任赔偿，均应按照本合同条款第4.4款的约定办理。

4.1.3 检测人对发包人未授权的试验检测服务范围不承担试验检测责任。

- 4.2 发包人的违约及赔偿责任

4.2.1  发包人的违约

4.2.1.1发包人在合同约定的期限内，未向检测人支付到期应付的款项。

4.2.1.2发包人未按合同约定履行其他应尽义务。

发包人违反上述约定应承担违约责任，并按相关合同条款约定承担相应的费用。

4.2.2  发包人的赔偿责任

发包人违反试验检测合同的约定并造成检测人的经济损失，应向检测人赔偿，除非专用合同条款另有约定，发包人应据实赔偿检测人的直接经济损失。

- 4.3 赔偿责任的期限

发包人或检测人任何一方向另一方要求的赔偿，都应在赔偿事件发生后的28日之内以书面形式提出索赔。如果该事件具有持续性，则应在事件首次发生后7日之内提出索赔意向，并每隔7日提供一次该事件仍在持续发展的证明材料，直至该事件结束后28日之内提出正式的索赔文件。无论是发包人还是检测人，逾期未提出书面索赔意向书，则失去索赔权利。

- 4.4 赔偿的限额

鉴于双方在本条款中，约定了任何一方向另一方依据本合同条款第4.1款和第4.2款支付赔偿的最高限额，除非专用合同条款另行约定，双方在此一致同意放弃超过该限额的剩余赔偿要求。但本合同条款其他条款约定的补偿和由于任何一方故意违约而引起的索赔，不受该限额的限制。

检测人的累计赔偿限额为试验检测服务费总额的30%，当达到此限额时，发包人在按规定报备后有权单方面终止试验检测合同，没收检测人的履约担保。

发包人赔偿检测人的直接经济损失的累计限额为试验检测服务费总额。

- 4.5 保障

4.5.1 在检测人不违反有关法律、法规和合同约定的前提下，发包人应保障检测人免受因履行本试验检测合同而引起的外界索赔或干扰。

4.5.2  检测人在签订试验检测合同协议书时，应按照发包人认可的形式向发包人递交履约保函或履约保证金。如果检测人无正当理由全部或部分不履行本试验检测合同时，发包人有权根据具体情况没收全部或部分履约担保。

4.5.3  检测人完成了所有检测任务，提交工程实体检测和外观检查评定报告并通过了发包人验收后的14日内，发包人向检测人返还履约担保。

- 4.6 保险

检测人应在试验检测服务期内，自费办理本项目试验检测人员的人身和自备财产的有关保险，保险时间应随服务时间的延长而顺延，并在出险后自行办理索赔。如果检测人不办理上述保险，则应对有关风险及后果自负其责。

- 5. 试验检测合同的生效、终止、变更、暂停与解除

- 5.1 试验检测合同协议书的生效

试验检测合同协议书生效的时间，以双方签署的协议书上约定的时间为准。

- 5.2 试验检测服务的时间和期限

检测人必须按照试验检测合同约定的时间和有关期限履行和完成试验检测服务。如果非检测人的原因，致使试验检测服务时间需要延长，可由双方通过协商，另行签订补充协议。

- 5.3 试验检测合同的终止

试验检测合同终止和失效的时间，按双方签署的协议书上注明的方式确定。合同协议的终止并不影响双方应有的权利和应承担的责任。

- 5.4 试验检测合同的变更

5.4.1 任何一方提出申请并经双方书面同意后，可对本试验检测合同进行变更。

5.4.2 发包人可书面要求改变本合同条款第2.1款和试验检测合同约定的试验检测服务的形式、范围与内容，但必须在双方协商一致的基础上，按照本试验检测合同的约定进行变更。上述变更导致增加或减少的试验检测服务工作量，其有关的试验检测费用和服务时间亦应做相应的调整。

5.4.3 因发包人或第三方的责任，阻碍或延误了检测人履行试验检测服务，检测人应及时将该情况与其可能产生的影响书面通知发包人，如有必要，在双方协商一致的基础上对试验检测合同进行相应的变更。上述情况导致增加的试验检测服务工作量或工作时间，其费用按专用合同条款约定进行调整，检测人完成相应服务的时间亦应予以延长。

5.4.4 在签订本试验检测合同后，因物价变动等因素而引起试验检测服务费用的变化，发包人应按专用合同条款的约定进行调整。

5.4.5 在签订本试验检测合同后，因国家或地方政府的法律、法规变动而引起试验检测服务费用的增加或服务时间的延长，发包人应按专用合同条款约定进行调整。

- 5.5 试验检测合同的暂停与解除

5.5.1 出现根据本试验检测合同的约定不应由检测人负责的情况，且该情况已使检测人不能继续履行全部或部分试验检测服务时，检测人应立即书面通知发包人。并且：

5.5.1.1  不得不暂停或减缓某些试验检测服务时，则上述服务的完成期限应予以延长，因此而增加的试验检测服务工作量或延长的服务时间，发包人应按专用合同条款约定进行调整。

5.5.1.2  全部试验检测服务已无法继续履行时，检测人在书面通知发包人28日之后，有权单方面解除本试验检测合同，因此增加的试验检测服务工作量所涉及费用，发包人应按合同条款约定进行调整，同时应及时向检测人返还全部或剩余部分的履约担保。

5.5.1.3  因不可抗力致使本试验检测合同不能履行或只能部分履行时，一方应立即书面通知另一方，暂停或解除试验检测合同。双方应对由此而产生的任何损失、损害或延误各负其责。不可抗力是指检测人和发包人在订立合同时不可预见，在工程实施过程中不可避免发生并不能克服的自然灾害和社会性突发事件，如地震、海啸、瘟疫、水灾、暴动、战争和专用合同条款约定的其他情形。

5.5.2 发包人要求检测人全部或部分暂停试验检测服务或解除本试验检测合同时，必须在56日之前发出书面通知。检测人在接到通知后，应立即安排停止全部或该部分试验检测服务并将相关费用开支减至最小。因此增加的试验检测服务工作量所涉及的费用，发包人应按合同条款约定进行调整，同时及时向检测人返还全部或剩余部分的履约担保。

5.5.3 检测人无正当的理由，未根据试验检测合同的约定履行全部或部分试验检测服务，发包人可书面要求检测人予以解释。若检测人在28日内未能根据本试验检测合同给予合理的答复，发包人可在进一步发出书面通知14日后，并按规定报备后可单方面解除本试验检测合同，并视情况没收检测人的全部或部分履约担保。

5.5.4 发包人拖延支付试验检测服务费用，并已超过合同条款约定支付期限后28日，或根据本合同条款第5.5.1.1目或第5.5.2项的约定，暂停试验检测服务已超过6个月，检测人可书面要求发包人予以解释。若发包人在28日内未能根据本试验检测合同给予合理的答复，检测人可在进一步发出书面通知14日后，单方面解除本试验检测合同或自行暂停全部或部分试验检测服务。因此增加的试验检测服务工作量所涉及的费用，发包人应按合同条款约定进行调整，同时应及时向检测人返还全部或剩余部分的履约担保。

5.5.5 试验检测合同的解除，不得损害或影响双方根据本试验检测合同应有的义务、责任、权力和利益。

- 5.6 转让和分包

5.6.1 检测人不得将本合同规定的试验检测任务转包。

5.6.2 现场专项检测不允许分包；竣（交）工检测，经发包人同意和批准，检测人可将试验检测工作进行分包；除跨专业或者有特殊要求的试验检测工作外，常规试验检测工作只允许有一家分包人且该分包人本身或内设机构应具备交通运输部门颁发的试验检测等级证书，分包工作量不超过试验检测工作总量的30%。

5.6.3 分包人的试验检测参数应与其承担的试验检测规模和标准相适应，分包人不得将该分包项目再次分包或转包。

5.6.4 即使发包人同意分包，也不应解除检测人根据合同规定应承担的全部责任和义务，检测人和分包人应就分包人的工作对发包人负连带责任。

5.6.5 任何分包合同须在签订之日7天内报发包人备案。

5.6.6 发包人对检测人与各分包人之间的法律和经济纠纷不承担任何责任和义务。

- 6. 试验检测服务的费用与支付

- 6.1 试验检测服务费用内容

试验检测服务费用指为完成合同所列试验检测工作所需一切费用。

- 6.2 试验检测服务费计费方法

试验检测服务费用由正常试验检测服务和附加试验检测服务两个方面的试验检测费用组成。

6.2.1  正常试验检测服务的费用

正常试验检测服务费用指为完成正常试验检测服务所需费用。

6.2.2  附加试验检测服务的费用

附加试验检测服务费用应按照专用合同条款约定计算。

6.2.3  试验检测服务费的调整

试验检测服务费用的调整应按照专用合同条款约定进行。

- 6.3 支付

6.3.1  动员预付款

为使试验检测服务能够及时开展，发包人应在试验检测合同签订后7日内按试验检测服务费总额的10﹪向检测人支付动员预付款，但专用合同条款另有约定的除外。

6.3.2  履约担保

6.3.2.1 履约担保的提交和返还按照投标人须知第7.3条和试验检测通用合同条款第4.5.2项、第4.5.3项执行。

6.3.2.2 发包人没收检测人的全部或部分履约担保时，不影响检测人根据试验检测合同应当得到的其他款项的支付。

6.3.3  违约金和赔偿金

6.3.3.1 根据试验检测通用合同条款第4.1款确定的检测人对发包人的赔偿金额，经双方确认后由发包人从对检测人的当期日常支付中扣回，如双方有争议的，根据通用合同条款第8条处理。

6.3.3.2 根据试验检测通用合同条款第4.2款确定的发包人对检测人的赔偿金额，经双方确认后应由发包人在当期日常支付中向检测人支付，如双方有争议的，根据通用合同条款第8条处理。

6.3.4  支付担保

6.3.4.1 发包人为履行合同约定的支付义务，在签订合同时，按专用合同条款约定的金额办理支付担保，并将此担保交给检测人。

6.3.4.2 支付担保的开具机构应与履约担保开具机构相同级别。除非在专用合同条款另有约定，执行本条款所发生的费用应由发包人承担。

6.3.4.3 支付担保的有效期应至发包人按照通用合同条款第6.3.7项约定完全履行其支付义务之日止。

6.3.5  支付方式

发包人按月向检测人支付试验检测服务费。检测人于每月7日前将上月试验检测服务费支付申请报发包人，发包人应在收到试验检测支付申请后7日内予以审批，在批复后14日内向检测人支付试验检测服务费。本条款在专用合同条款另有约定的除外。

（1）正常试验检测服务费用按月支付，检测数量以实际完成并经发包人确认的数量为准；

（2）附加试验检测服务费用经双方协商确认后，按双方所签订补充协议约定的支付方式进行支付；

（3）依据通用合同条款第7.3款约定对检测人的奖励，发包人应于对检测人的当期支付费用中一次性支付；

（4）报价清单100章费用的支付按专用合同条款约定执行。

6.3.6  动员预付款的扣回

动员预付款在试验检测服务费支付的累计金额达到“签约合同价”的30﹪时开始抵扣，全部动员预付款应在试验检测服务费累计支付到“签约合同价”的80﹪时扣完。

6.3.7  结算

在检测阶段试验检测服务工作结束后7日内，检测人应将至交工证书申请之日前实际发生的试验检测服务费用，扣减动员预付款和检测人赔偿金后余额的支付申请报至发包人，发包人应在收到该支付申请后7日内予以审批，在批复后14日内向检测人支付费用。

6.3.8  试验检测服务费用的支付期限

发包人在收到检测人提交的书面支付申请后，应按上述条款约定的支付期限内支付试验检测服务费用。发包人在约定的期限内，未向检测人支付到期应付的款项，应承担违约责任，并支付逾期付款违约金。除非专用合同条款另有约定，逾期付款的违约金以到期应付而未付的款项，按照银行同期活期存款计算相应的利息作为违约金，时间自未付款项的应付之日起算。该逾期付款违约金的支付不影响本合同条款第5.5.4项约定的检测人的权力。

6.3.9  支付争议

发包人对检测人要求支付的款项中的任何部分有异议，应在收到检测人提交的书面支付申请7日内发出书面通知说明理由，但不得借此延误对检测人其他应得款项的支付。

- 6.4 货币

除专用合同条款另有约定外，发包人支付检测人履行试验检测服务的费用一律采用人民币支付。涉及外币支付的，其货币种类、比例和汇率等事宜，在专用合同条款中约定。

- 7. 试验检测服务的费用与支付

- 7.1 合同双方的关系

合同双方互为权利和义务主体，双方应遵循平等互利、协商一致的原则履行本试验检测合同。发包人和检测人均应按照试验检测合同公正地行使权力和全面履行自己的职责。

- 7.2 语言和法律

7.2.1 除专用术语外，本试验检测合同使用的语言文字为中文。必要时专用术语应附有中文注释。

7.2.2 适用于本试验检测合同的法律包括中华人民共和国法律、行政法规、部门规章以及工程所在地的地方法规、单行条例和地方政府规章。

- 7.3 奖励

由于检测人提出的合理化建议降低了工程造价、消除了安全隐患或产生了经济效益，发包人可按国家有关规定在专用合同条款中约定给予奖励。

- 7.4 利益矛盾

未经发包人书面同意，检测人不得获取本试验检测合同约定以外的与本工程有关的任何利益，不得参与与本试验检测合同约定的发包人利益相冲突的任何活动。

- 7.5 版权

7.5.1 对检测人拥有版权并已用于本试验检测服务中的所有文件，发包人有权在本合同工程中使用或复制。但未经检测人的同意，发包人不得将上述文件直接或间接用于其他项目、工程或服务之中。

7.5.2 如果在专用合同条款中没有另外约定，则检测人有权出版与本项目或本工程试验检测服务有关的资料。但未经发包人同意，上述出版物中不得涉及发包人的专利、专有技术以及经济情报。

- 7.6 通知

本试验检测合同涉及的通知均为书面形式，在送达协议书中注明的地址并由收受方签收后生效。无论发送方采用何种方式递送通知，收受方都应用书面回执确认。

- 8. 争端的解决

双方在履行本试验检测合同过程中发生争端时，应本着友好协商的原则解决问题，或通过上级主管部门进行调解。若经过协商或调解仍不能达成一致时，任何一方均可根据专用合同条款的约定，申请仲裁或向有管辖权的人民法院提起诉讼。

第二节  专用合同条款

本专用合同条款是依据通用合同条款进行编制，发包人可根据工程的特点、环境及其他要求，在此进行补充、细化或约定。在合同执行过程中以此为准。

- 1. 定义与解释

- 1.1  词语定义

1.1.1  项目

项目名称：嘉绍大桥桥梁监测与数据分析及技术状况评定（2025年—2027年）项目等服务。

1.1.2  工程

工程地点：嘉绍大桥。

起讫桩号：K168+401.5~K178+538.5。

工程概况：嘉兴至绍兴跨江公路通道嘉绍大桥（以下简称“嘉绍大桥”）是嘉兴至绍兴跨江公路通道跨越钱塘江河口段的一座特大型桥梁。主大桥全长10.137km，分为主航道桥、北副航道桥、水中区引桥、跨规划堤引桥、跨堤引桥及陆地区引桥六大部分。嘉绍大桥主线采用《公路工程技术标准》（JTGB01-2003）中双向八车道高速公路标准建设，设计速度为 100km/h，主桥单幅主梁宽24m(含风嘴及检修区），引桥单幅桥宽20m。桥梁设计荷载为公路-Ⅰ级，设计基准期：100年。嘉绍大桥位于钱塘江尖山河段，受杭州湾浅海半日潮影响，桥位处河床宽浅、潮强流急、涌潮汹涌，桥址处离常水位10m高处百年一遇最大风速39.3m/s。

施工标段划分情况： / ；

试验检测标段划分情况：1个标段；

1.1.4  发包人

发包人名称：浙江嘉绍跨江大桥投资发展有限公司。

1.2.3.7 构成本合同组成部分的其他文件   ∕   。

- 2. 试验检测人的义务

- 2.1 试验检测服务的形式、范围与内容

2.1.1 服务形式

是否设立现场检测项目部： / ；

检测项目部建筑面积： / ；

检测项目部设施配备： / ；

本项目检测人员要求表

| 人员 | 数量 | 资格要求 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 项目负责人 | 见资格审查最低要求 |  |  |
| 技术负责人 | 见资格审查最低要求 |  |  |
| 其他人员 | 2 | 具有工程师及以上职称，至少有1人具有交通运输部门颁发的公路水运工程试验检测师（桥梁隧道工程专业）或公路工程试验检测工程师（桥梁专业）资格证书。 |  |

2.1.2 服务范围

2.1.2.1 试验检测服务的工程范围：2025年—2027年嘉绍大桥桥梁监测与数据分析及技术状况评定等服务；

2.1.2.2 试验检测服务的工作范围：（1）根据大桥养护手册规定和发包人提供的技术要求，定期（每年一次）对大桥结构进行外观检查和专项检测，并对桥梁技术状况进行评定；（2）结合结构健康监测系统采集的数据定期（每年一次）进行结构专项评估，出具年度检查评定报告；（3）嘉绍大桥结构健康监测系统软、硬件日常维护与监测数据分析，出具年度监测数据分析报告，在特殊事件后（地震、台风等）根据业主要求出具特殊事件监测数据分析报告，提供备件采购与更换服务；（4）开展嘉绍大桥结构健康监测系统软件升级（包括测系统软件架构更新、新功能项开发、监测APP开发、数据迁移、省部级平台接入等）；（5）开展监测系统硬件新增与更新，包括新型传感测点新增与中心服务器更新。

2.1.4 服务要求

具体详见第五章技术要求。

2.1.5 发包人对监测人的授权

发包人对检测人的授权： 检测人应按发包人要求完成合同范围内要求的所有相关工作。

- 2.2 试验检测服务的依据

2.2.2  国家和行业有关标准、规范、规程；浙江省关于公路水运试验检测方面现行的标准、规范、规程、办法、规定；发包人要求及招标文件约定等。

2.2.4 工程设计文件和图纸（如有）。

- 2.3 试验检测职责

2.3.1  检测人应本着“科学 、客观、严谨、公正 ”的原则，按照国家和行业有关标准、规范、规程及发包人要求、招标文件约定等，出具相关报告等。

- 2.4 试验检测职责

2.4.1  发包人对检测人为本项目配备的检测人员的其他要求：详见专用合同条款第2.1.1项规定。

- 2.6 联合体

本项目不适用。

- 2.7 保密

本试验检测合同有关的资料保密时间为：永久。

- 3. 发包人的义务

- 3.2 文件和资料

发包人在试验检测合同生效后，向检测人提供与本试验检测项目相关的技术要求等相关资料。

- 4. 承包人

- 4.1  检测人的违约及赔偿责任

4.1.1  检测人的违约

4.1.1.1 检测人违反合同的约定，将本项目范围内的工作内容的任何部分转让或分包。

4.1.1.2 检测人未能按照投标文件的承诺配备满足服务需求的人员或设施、设备。

4.1.1.3 检测人不履行职责，造成工程质量、安全事故，给发包人造成损失。

4.1.1.4 检测人漏检或未按发包人要求或招标文件约定进行试验检测或数据不准确造成工程质量隐患或给发包人造成损失的。

4.1.1.5 数据造假，或出具虚假的报告的。

4.1.1.6 检测人的其他违约情形：

（1）合同期内，检测人未经发包人书面同意违约调换项目负责人、技术负责人的；

（2）试验检测人员不能胜任本职工作，而检测人又未能按发包人要求及时更换的；

（3）检测人未在发包人要求或招标文件约定的时间内完成相关工作内容的；

（4）检测人未做好检测过程中的安全措施被发现后仍不整改的或在合同期内未按要求为检测人员办理必要的保险的；

（5）检测人出具相关报告不满足发包人要求或招标文件约定的。

检测人违反上述约定应承担违约责任，发包人有权向检测人发出书面通知要求其限期改正。当发包人在向检测人发出书面通知的 14 日内未见纠正后，可以向检测人课以下列条款中约定的违约金，有权在 21 日内发出第二次通知后终止合同。在 4.1.1.1目或 4.1.1.3 目情形时，发包人可直接发出书面通知立即终止合同。

因检测人违约，发包人对检测人课以违约金的计算方法：

a.有 4.1.1.2 情形，发包人有权购买任何未按承诺配备的设施、设备和物品及其安装和服务，费用均由检测人承担，并在合同价款支付中将此款扣除；人员未按承诺进场的，每人次课以5000元的违约金；

b.有 4.1.1.3 情形，发包人除可直接发出书面通知立即终止合同外，并没收其履约担保，同时承担给发包人造成的经济损失；

c.有 4.1.1.4 情形，每人次课以10000元的违约金，同时承担给发包人造成的经济损失；

d.有 4.1.1.5 情形，每次课以20000元的违约金，发生2次及以上的，发包人有权终止合同，并没收其履约担保，同时承担给发包人造成的经济损失；

e.有 4.1.1.6（1）情形，项目负责人每人次课以10000元的违约金，技术负责人每人次课以 5000元的违约金；

f.有 4.1.1.6（2）情形，每人次课以5000元的违约金；

g.有 4.1.1.6（3）情形，每次课以5000元的违约金；

h.有 4.1.1.6（4）情形，每发现一次课以5000元的违约金；

i. 有 4.1.1.6（5）情形，每人次课以10000元的违约金。

违约金在履约担保或支付的试验检测服务费中扣除 （给发包人造成经济损失的，按通用合同条款 4.1.2 项规定另行承担赔偿责任） 。

- 5.材料和工程设备

- 5.2 试验检测服务的时间和期限

检测人必须按照试验检测合同约定的时间和有关期限履行和完成本项目约定的所有工作内容及相关服务。

- 5.4  试验检测合同的变更

5.4.3 因发包人或第三方的责任，阻碍或延误了检测人履行本项目服务，检测人应及时将该情况与其可能产生的影响书面通知发包人，如有必要，在双方协商一致的基础上对试验检测合同进行相应的变更。上述情况导致增加的试验检测服务工作量或工作时间，其费用不予调整，检测人完成相应服务的时间可在发包人同意的基础上予以延长。

5.4.4发包人对在试验检测合同有效期内因物价变动而导致试验检测服务费增减的补偿均不予考虑。

5.4.5在签订本试验检测合同后，因国家或地方法律、法规变动而引起服务费用的增减均不予考虑。

- 5.5  试验检测合同的暂停与解除

5.5.1.1 导致增加的试验检测服务工作量或工作时间，其费用不予调整，检测人完成相应服务的时间可在发包人同意的基础上予以延长。

5.5.1.2 删除本条款，本项目不适用。

5.5.1.3 不可抗力的其他情形   /   。

- 5.6  转让和分包

5.6.2 本项目工作内容不允许分包。

- 6. 施工设备和临时设施

- 6.1 试验检测服务费用内容

本项目服务费用由检测人总价包干使用。检测人为完成本项目范围内所有工作所需缴纳的一切税费、管理费、人员及设备保险费、检测人驻场办公、交通管制费、方案评审费、现场费用（含安全生产费、办公、生活用房、交通设施、通讯设施、办公生活设施用品）、所有检测设备（含登高设备）、交通封道台班费等一切相关费用均视为已包含在投标报价之中，发包人不再另行计量与支付。

- 6.2 试验检测服务费计费方法

本项目服务费在合同期内不调整。因工程需要引起的工作内容细化、技术要求的改变、检测人员增加、设备增加等均视为检测人应承担的风险，由此引起的相关费用的增加均视为已包含在投标报价中，发包人不再另行支付。

- 6.3 支付

本项目服务费用支付阶段如下：

（1）合同签订后28天内，支付签约合同价的10%；

（2）检测人完成现场新增硬件安装和软件主体部分升级工作，并通过发包人验收后，发包人支付签约合同价10%，累积支付至签约合同价的20%；

（3）检测人完成监测系统软硬件升级工作，3个月试运行期结束并通过发包人验收后，发包人支付签约合同价15%，累积支付至签约合同价的35%；

（4）检测人完成第一个年度的系统维护、检查与检测、数据分析与评估，提交相应的成果报告并经发包人审核通过后28天内，发包人支付签约合同价的20%，累积支付至签约合同价的55%；

（5）检测人完成第二个年度的系统维护、检查与检测、数据分析与评估，提交相应的成果报告并经发包人审核通过后28天内，发包人支付签约合同价20%，累积支付至签约合同价的75%；

（6）检测人完成第三个年度的系统维护、检查与检测、数据分析与评估，提交相应的成果报告并经发包人审核通过后，双方完成合同结算，结算完成后28天内支付结算尾款。

- 7. 其他

- 7.5 版权

7.5.1 对检测人拥有版权并已用于本试验检测服务中的所有文件，发包人有权使用或复制。

7.5.2 未经发包人书面同意，检测人无权出版与本项目或本工程试验检测服务有关的资料。

- 8. 争端的解决

争议的最终解决方式：仲裁 。

仲裁委员会名称：绍兴仲裁委员会 。

- 第三节 合同附件格式

- 附件一  合同协议书

合同协议书

本协议书由 （发包人全称） （下称“发包人 ” ）为一方 ，与（检测人全称）（下称“检测人 ” ） 为另一方于        年      月   日共同订立。

鉴于发包人已通过招投标确定检测人为             （项目名称）提供服务，主要内容为：                  。并已接受了检测人就此提交的投标文件 ，为明确双方在合同期间的义务、 责任 、权利和利益 ，兹就以下事项达成协议：

1.本协议书中的词句和用语与合同条款所规定的定义相同。

2.下列文件是本协议书的组成部分，应作为协议书的有效内容予以遵守和执行 。组成合同的各个文件按以下次序 ， 以在先者为准。

（1）本合同协议书及附件（含廉政合同、安全生产合同及合同谈判中澄清文件和补充资料）；

（2）中标通知书；

（3）投标函；

（4）专用合同条款（含招标文件补遗书中与此有关的部分）；

（5）通用合同条款；

（6）技术规范和要求（含招标文件补遗书中与此有关的部分）；

（7）实施方案；

（8）已标价的报价清单；

（9）资格审查资料；

（10）构成本合同组成部分的其他文件。

上述各项合同文件包括合同当事人就该项合同文件所作出的补充和修改，属于同一类内容的文件，应以最新签署的为准。

在合同订立及履行过程中形成的与合同有关的文件均构成合同文件组成部分，并根据其性质确定优先解释顺序。

3.本合同的服务费用总额为人民币（大写）元 ( ￥元） 。

本项目在服务期内为总价包干合同。检测人如在合同期内未按要求完成相关服务内容的，发包人有权在其服务费中扣减相关费用金额。

4.服务期：        年（自2025年1约1日起至2027年12月31日止） 。

5.发包人在此同意按照本合同规定的期限和方式 ， 向检测人支付根据检测合同规定应支付的费用和提供工作条件。

本项目服务费用支付阶段如下：

（1）合同签订后28天内，支付签约合同价的10%；

（2）检测人完成现场新增硬件安装和软件主体部分升级工作，并通过发包人验收后，发包人支付签约合同价10%，累积支付至签约合同价的20%；

（3）检测人完成监测系统软硬件升级工作，3个月试运行期结束并通过发包人验收后，发包人支付签约合同价15%，累积支付至签约合同价的35%；

（4）检测人完成第一个年度的系统维护、检查与检测、数据分析与评估，提交相应的成果报告并经发包人审核通过后28天内，发包人支付签约合同价的20%，累积支付至签约合同价的55%；

（5）检测人完成第二个年度的系统维护、检查与检测、数据分析与评估，提交相应的成果报告并经发包人审核通过后28天内，发包人支付签约合同价20%，累积支付至签约合同价的75%；

（6）检测人完成第三个年度的系统维护、检查与检测、数据分析与评估，提交相应的成果报告并经发包人审核通过后，双方完成合同结算，结算完成后28天内支付结算尾款。

6.检测人基于发包人的上述保证 ，在此向发包人承诺按照本合同的规定履行合同约定的所有相关服务。

7.项目负责人：               ；技术负责人：                。

8.本协议书由双方法定代表人或其授权的代理人签署并加盖单位章后生效 。服务期内工作全部完成并通过发包人确认， 同时服务费用按照合同的规定全部结清后 ，本 协议书自动失效。

9.本协议书正本一式两份，合同双方各执一份，具有同等法律效力 。协议书副本八份 ，双方各执四份 。当正本与副本的内容不一致时 ， 以正本为准。

10.合同未尽事宜，双方另行签订补充协议。补充协议是合同的组成部分。

发包人：                   (盖单位章)      检测人：                   (盖单位章)

法定代表人或其委托代理人：     (签字)      法定代表人或其委托代理人：     (签字)

年   月    日                          年   月    日

- 附件二  廉政合同

廉政合同

根据《关于在交通基础设施建设中加强廉政建设的若干意见》以及有关工程建设、廉政建设的规定，为做好工程建设中的党风廉政建设，保证工程建设高效优质，保证建设资金的安全和有效使用以及投资效益，          (项目名称)的项目法人      (项目法人名称，以下简称“甲方”)与本项目       (检测单位名称，以下简称“乙方”)，特订立如下合同。

第一条 甲乙双方的权利和义务

(一)严格遵守党的政策规定和国家有关法律法规及交通运输部和浙江省交通运输厅的有关规定。

(二)严格执行            (项目名称)工程合同文件，自觉按合同办事。

(三)双方的业务活动坚持公开、公正、诚信、透明的原则(法律认定的商业秘密和合同文件另有规定除外)，不得损害国家和集体利益，不得违反工程建设管理规章制度。

(四)建立健全廉政制度，开展廉政教育，设立廉政告示牌，公布举报电话，监督并认真查处违法违纪行为。

(五)发现对方在业务活动中有违反廉政规定的行为，有及时提醒对方纠正的权利和义务。

(六)发现对方严重违反本合同义务条款的行为，有向其上级有关部门举报、建议给予处理并要求告知处理结果的权利。

第二条甲方的义务

(一)甲方及其工作人员不得索要或接受乙方的礼金、有价证券和贵重物品，不得让乙方报销任何应由甲方或甲方工作人员个人支付的费用等。

(二)甲方工作人员不得参加乙方安排的超标准宴请和娱乐活动；不得接受乙方提供的通讯工具、交通工具和高档办公用品等。

(三)甲方及其工作人员不得要求或者接受乙方为其住房装修、婚丧嫁娶活动、配偶子女的工作安排以及出国出境、旅游等提供方便等。

(四)不准向乙方和相关单位介绍或为配偶 、子女、亲属参与同本合同有关的相关业 务等活动 。不得以任何理由要求乙方和相关单位在本项目服务中使用某种产品、材料和设备。

第三条 乙方的义务

(一)乙方不得以任何理由向甲方及其工作人员行贿或馈赠礼金、有价证券 、贵重礼品。

(二)乙方不得以任何名义为甲方及其工作人员报销应由甲方单位或个人支付的任何费用。

(三)乙方不得以任何理由安排甲方工作人员参加超标准宴请及娱乐活动。

(四)乙方不得为甲方单位和个人购置或提供通讯工具、交通工具和高档办公用品等。

（五）乙方及其工作人员不得索要或接受承包人的礼金 、有价证券和贵重物品，不得向承包人报销 任何应由乙方或乙方工作人员个人支付的费用等。

(六)  乙方工作人员不得参加承包人安排的超标准宴请和娱乐活动。

第四条违约责任

(一)甲方及其工作人员违反本合同第一、二条 ，按管理权限 ，依据有关规定给予党纪、政纪或组 织处理；涉嫌犯罪的 ，移交司法机关追究刑事责任 ；给乙方单位造成经济损失的 ，应予以赔偿。

(二)乙方及其工作人员违反本合同第一、三条 ，按管理权限 ，依据有关规定给予党纪、政纪或组 织处理； 给甲方单位造成经济损失的 ，应予以赔偿 ；情节严重的 ， 甲方建议交通运输主管部门给予乙 方一至三年内不得进入其主管的公路水运试验检测市场的处罚。

第五条双方约定 ：本合同由双方或双方上级单位的纪检监察部门负责监督执行 。由甲方或甲方上 级单位的纪检监察部门约请乙方或乙方上级单位纪检监察部门对本合同执行情况进行检查 ，提出在本 合同规定范围内的裁定意见。

第六条本合同有效期为甲乙双方签署之日起至合同失效日止。

第七条本合同作为                (项目名称)合同（简称“主合同”）的附件，与主合同具有同等的法律效力，经合同双方签署后立即生效。

第八条 本合同一式四份 ， 由甲乙双方各执一份 ，送交甲乙双方的监督单位各一份。

甲  方：                   (盖单位章)     乙  方：                   (盖单位章)

法定代表人或其委托代理人：     (签字)     法定代表人或其委托代理人：     (签字)

年   月    日                           年   月    日

发包人监督单位： （全称）（盖单位章）      承包人监督单位： （全称）（盖单位章）

- 附件三  安全生产合同格式

安全生产责任合同

为在            (项目名称)合同的实施过程中创造安全、高效的施工环境，切实搞好本项目的安全管理工作，本项目发包人          (发包人名称，以下简称“甲方”)与检测人             (检测人名称，以下简称“乙方”)特此签订安全生产合同：

一、甲方职责

1.严格遵守国家有关安全生产的法律法规，认真执行工程承包合同中的有关安全要求。

2.按照 “安全第一、预防为主 ”和坚持 “管生产必须管安全 ” 的原则进行安全生产管理，做到生产与 安全工作同时计划 、布置、检查 、总结和评比。

3． 定期召开安全生产调度会 ，及时传达有关部门安全生产的精神。

4. 组织对乙方施工现场安全生产检查 ，监督乙方及时处理发现的各项安全隐患。

二、乙方职责

1．严格遵守国家有关安全生产的法律法规、交通运输部颁发的《公路工程施工安全技术规程》（JTG F90-2015 ）与《水运工程施工安全防护技术规范》（JTS 205-1-2016）有关安全生产的规定 ，认真 执行。

2．坚持 “安全第一、预防为主 ”和 “管生产必须管安全 ” 的原则，加强安全生产宣传教育，增强全员 安全生产意识 ，建立健全各项安全生产管理制度 ，配备兼职安全检查人员 ，有组织有领导地开展安全 生产活动。

3． 建立健全安全生产责任制。从项目负责人到生产人员（包括临时雇请的民工）的安全生产管理 系统必须做到纵向到底 ，一环不漏 ，人人有责 。项目负责人是项目安全生产的第一责任人。

4． 乙方在任何时候都应采取各种合理的预防措施 ，防止其员工发生任何违法、违禁、暴力或妨碍 治安的行为。

5．进场使用的高空作业的设备均应定期检查，并有安全员的签字记录，保证其经常处于完好状态； 不合格的机具 、设备和劳动保护用品严禁使用。

6．本项目服务过程中采用技术 、工艺、设备、材料时，必须制定相应的安全技术措施，现场必须具 有相关的安全设施及警示标志。

三、违约责任

如因甲方或乙方违约造成安全事故 ，将依法追究责任。

本合同正本一式二份 ，副本八份 ，合同双方各执正本一份 ，副本四份 。 由双方法定代表人或其授 权的代理人签署与加盖公章后生效 ，服务期结束，乙方提交的成果经甲方验收合格并完成结算支付后失效。

甲  方：                   (盖单位章)     乙  方：                   (盖单位章)

法定代表人或其委托代理人：     (签字)     法定代表人或其委托代理人：     (签字)

年   月    日                            年   月    日

- 附件四  履约担保格式

履约担保

致：              (发包人名称)：

鉴于（检测人全称）（下称“检测人 ” ）与（发包人全称）（下称“发包人 ” ）签订了              （项目名称）合同协议书，我方愿意无条件地 、不可撤销地就检测人履行与你方订立的合同 ， 向你方提供担保。

1.担保金额人民币(大写)           元(￥           )。

2.本保函自（生效日期）之日起生效 ，至（失效日期）之日失效。

3.在本担保有效期内，因承包人违反合同约定的义务给你方造成经济损失时，我方在收到你方以书面形式提出的在担保金额内的赔偿要求后，在7天内无条件支付，无须你方出具证明或陈述理由。

4.发包人和检测人对合同条款进行任何修改或补充 ，我方承担本保函规定的义务不变。

担 保 银行：    （银行全称）   (盖单位章)

法定代表人或其委托代理人：         (签字)

地    址：

邮政编码：

电    话：

传    真：

年   月    日

- 第五章 技术要求

  - 项目概况

    - 桥梁概况

1、总体概况：嘉兴至绍兴跨江公路通道嘉绍大桥（以下简称“嘉绍大桥”）是嘉兴至绍兴跨江公路通道跨越钱塘江河口段的一座特大型桥梁。主大桥全长10.137km，分为主航道桥、北副航道桥、水中区引桥、跨规划堤引桥、跨堤引桥及陆地区引桥六大部分。嘉绍大桥主线采用《公路工程技术标准》（JTGB01-2003）中双向八车道高速公路标准建设，设计速度为 100km/h，主桥单幅主梁宽24m(含风嘴及检修区），引桥单幅桥宽20m。桥梁设计荷载为公路-Ⅰ级，设计基准期：100年。嘉绍大桥位于钱塘江尖山河段，受杭州湾浅海半日潮影响，桥位处河床宽浅、潮强流急、涌潮汹涌，桥址处离常水位10m高处百年一遇最大风速39.3m/s。嘉绍大桥于2008年12月14日正式开工建设，2013年7月18日大桥指挥部举行通车仪式，并于7月19日正式对社会车辆开放通行。嘉绍大桥通车至今已有11年时间。

2、结构类型组成：嘉绍大桥由主航道桥、北副航道桥、水中区引桥、跨规划堤引桥、跨堤引桥及陆地区引桥组成。大桥全长10.137km，分为主航道桥、北副航道桥、水中区引桥、跨规划堤引桥、跨大堤引桥及陆地区引桥六大部分。大桥总体桥型布置概略图见下图。

- 桥型布置概略图

主航道桥采用主跨428m的六塔四索面分幅钢箱梁斜拉桥，桥跨布置为70+200+5×428+200+70＝2680m。北副航道桥桥型为变截面预应力混凝土刚构，桥跨布置为70+2×120+70=380m。水中区引桥分为北岸水中区引桥及南岸水中区引桥，北岸水中区引桥桥型为等截面预应力混凝土连续刚构桥，桥跨布置为7×（5×70）+5×（5×70）+6×70=4620m；南岸水中区引桥为等截面预应力混凝土连续刚构，共两联，跨径布置分别为7×70+4×70=770m。跨规划堤引桥结构形式为变截面预应力混凝土连续刚构，桥跨布置为70+120+70=260m。跨堤引桥桥型为变截面预应力混凝土连续梁，桥跨布置为（50+90+70）+（70+90+50）=420m。陆地区引桥桥型为等截面预应力混凝土连续梁，桥跨布置为2×（5×50）+2×（5×50）=1000m。

    - 项目背景

嘉绍大桥位于钱塘江尖山河段，是举世闻名的钱塘江涌潮生成、成长的水域，水文条件恶劣。并且受海洋性环境影响，水体含盐度高低随潮汛大小相应变化明显，结构容易受腐蚀。上述环境因素增加了嘉绍大桥的运营风险。

嘉绍大桥自2013年通车以来，巨大的交通量令桥梁负担加重，会加速桥梁性能的退化，桥梁运营风险加大。由于环境因素和巨大交通量的共同影响，开展桥梁监测与技术状况评定工作具有很大的实际效益。通过桥梁监测与技术状况评定，主要起到以下作用：

1）桥梁定期检查是及时发现病害的有效途径。

2）桥梁定期检查和技术状况评定是合理确定桥梁技术状况的基础。

3）桥梁定期检查与技术状况评定是进行桥梁技术状况动态管理的需要。

4）桥梁定期检查与技术状况评定是正确提出和指导养护处治对策的保障。

准确的分析评价结果能为管理者提供桥梁的维护管理重点，能科学地指导工程决策，实施有效的预防性保养、维修与加固工作，保证桥梁的使用安全，节约大量的后期维护资金。

通过本项目的实施，结合新型数字化专项需求升级监测系统软件功能及整体架构，进一步巩固系统整体的先进性和适用性，进一步丰富监测数据内容，为数据资产化、养护技术创新研究提供基础支撑；结合最新的交通运输部政策导向文件《公路长大桥梁结构监测时空大数据应用指引》，积极探索落实数据分析挖掘与结构评估，发挥数据要素功能，引领长大桥养护行业的数智管养技术。

    - 项目工作内容

#### 监测系统维护

系统维护与数据分析的主要工作内容有：软件日常维护、设备季度巡查、硬件日常维护、技术人员驻场值守服务，实施要求如下表所列：

表1.1.3.1-1 嘉绍大桥结构健康监测系统维护的主要工作一览表

| 编号 | 项目名称 | 主要工作内容 | 需要设备、工机具 | 实施要求 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 一、系统巡检、日常维护工作 |  |  |  |  |
| 1-1 | 软件日常维护 | 监测数据日常巡查：设备运行状态、通讯状态、软件系统的状态 | 电脑、远程监控软件 | 远程操作数据巡查 |
| 1-2 | 设备季度巡查 | 外场设备巡查，设备运行状态、通讯状态、防护情况 | 常用工具、安全帽、安全鞋、警示背心、手电、照相机、安全绳等 | 提供系统运行情况报告（起始时间-当前时间） |
| 1-3 | 硬件日常维护 | 系统的故障设备的报修处理、参数分析、维修后的安装调试 | 电脑、日常工具（万用表、电烙铁、螺丝刀、扳手等）、安全帽、安全带、安全鞋、警示背心、手电、抹布等 | 2小时内响应，24小时查明故障原因，具备备件情况下，48小时解决问题。每月还应按相关要求提交软、硬件运维月报表 |
| 1-4 | 技术人员驻场值守服务 | 在大桥公司数据中心值守，确保系统状态稳定、网络正常、数据完整 | / | 每周值班不少于5天，每月不少于22天，应覆盖法定工作日。 |
| 1-5 | 封道措施费 | 委托专业封道机构进行封道 | / | 在索力计、称重系统和铺装层温度等路面设备维修时封道 |

#### 检查与检测

- （1）外观检查

范围为主航道桥、北副航道桥、南北水中区引桥、跨堤引桥、跨规划堤引桥及陆地区引桥。

- （2）专项检测

斜拉索索力、锚头锈蚀专项检测、高阶涡激振动短期监测。

混凝土专项检测：对混凝土裂缝长度、宽度和深度，混凝土强度，混凝土碳化深度，钢筋锈蚀电位等进行抽检。

钢箱梁专项检测：对钢箱梁涂层厚度、钢箱梁焊缝探伤进行抽检。

索塔高清摄像检测。

引桥体外预应力索：引桥体外预应力索力测量、引桥体外预应力锚头锈蚀检测路面专项检测：平整度、车辙、摩擦系数、病害调查等。

梳齿板式伸缩缝翘齿专项检测。

#### 数据分析与评估

- （1）监测数据分析

监测数据分析服务包括季度数据分析报告、年度数据分析报告和特殊事件数据分析报告三部分内容，实施要求如下表所列：

表1.1.3.3-1 嘉绍大桥结构健康数据分析的主要工作一览表

| 编号 | 项目名称 | 主要工作内容 | 实施要求 |
| --- | --- | --- | --- |
| 2-1 | 季度数据分析报告 | 数据统计分析报告 | 每季度的数据分析报告，在下个月提交，侧重统计。 |
| 2-2 | 年度数据分析报告 | 数据统计分析、专项分析和结构评估报告 | 年度报告相较季度报告分析深度更深入，除了统计，还包括专项分析、异常分析和结构评估等。 |
| 2-3 | 特殊事件数据分析报告 | 特殊事件分析统计报告 | 特殊事件发生后，按照业主需求进行分析 |

- （2）专项评估

根据前述的大桥易损性及风险点，开展嘉绍大桥专项评估工作。其主要内容如下表所示。

表1.1.3.3-2 专项评估主要内容

| 序号 | 评估项目 | 评估内容 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 结构空间变位专项评估 | 利用结构健康监测系统的监测数据和形变位移观测成果，通过结构索塔偏位、结构桥墩沉降、结构主梁挠度等空间变位数据，对大桥的结构线形变化及受力情况进行对比分析与评估 |
| 2 | 结构动力特性专项评估 | 利用结构健康监测系统的监测数据，对主航道桥频率、振型和阻尼比进行评估 |
| 3 | 结构宏观受力专项评估 | 利用结构健康监测系统的监测数据，以自然流重载车辆作为加载车辆进行校验系数分析，评估结构的整体刚度情况 |
| 4 | 钢结构耐久性专项评估 | 结合涂层厚度、涂层附着力等指标，重点评估钢箱梁涂层的耐久性 |
| 5 | 混凝土结构耐久性评估 | 从混凝土结构强度、碳化深度、氯离子含量、钢筋锈蚀情况等几个方面对混凝土结构耐久性进行评估 |
| 6 | 刚性铰支座及其他支座易损性专项评估 | 结合外观检查，并利用监测系统拉绳式位移计测量支座位移，评估支座的滑移性能，利用其累计位移评估摩擦副磨损状况 |
| 7 | 刚性铰伸缩缝易损性专项评估 | 结合外观、拉绳式位移计测量评估伸缩缝工作状况。 |
| 8 | 斜拉索易损性专项评估 | 实测索力，评估斜拉索索力变化对结构受力的影响。根据监测系统测得的斜拉索振动数据，评估斜拉索减振抑振情况。对于明显存在渗漏水情况的斜拉索下锚头，打开下锚头保护罩评估其锈蚀情况。 |
| 9 | 桥墩沉降危险性评估 | 对沉降较大的桥墩，对结构的安全性进行验算 |
| 10 | 基础冲刷危险评估 | 冲深对桩基的影响及结构安全性验算 |
| 11 | 钢箱梁疲劳裂纹评估 | 基于主航道桥的钢箱梁构造型式及交通流量状况，开展钢箱梁裂纹成因分析、裂纹发展分析及裂纹处治建议等的分析评估工作 |
| 12 | 混凝土箱梁裂缝发展评估 | 对混凝土箱梁裂缝（根据逐年检测报告确定分析对象）持续进行裂缝跟踪观测，检测是否有新的裂缝出现，判断裂缝修复是否继续有效等。测量裂缝的长度、宽度和深度，判断裂缝是否处于稳定状态。进而评估混凝土构件的耐久性和安全性。 |
| 13 | 管养规范化评估 | 依据《公路桥梁养护管理工作制度》（交公路发〔2007〕336 号）、《交通运输部关于加强公路桥梁养护管理工作的若干意见》（交公路发〔2013〕321 号）、《公路长大桥隧养护管理和安全运行若干规定》（交公路发〔2018〕35 号）上述3项制度对嘉绍大桥管养规范化进行评估，3项制度侧重点有所不同，其颁布也是与所在年份桥梁养护管理状况特点相关。2007-336 号文在1991 年文件的基础上，较为系统、全面地对桥梁养护管理工作中的相关规定进行了说明，并且基本与 04养护规范一致，其应用取得了一定效果。 |

- （3）综合评估

结合技术状况评定结果、专项评估结果、检测检查资料及监测数据分析结果进行综合评估。

#### 监测系统升级

- （1）监测系统软件升级

监测系统软件平台升级的主要工作内容有：监测系统软件架构更新、新功能项开发、监测APP开发、数据迁移、省部级平台接入等。

（1）统软件架构更新为先进的Vue.js分布式前端技术架构；

（2）开发新的功能模块，包括桌面驾驶舱（结构状态、交通荷载、设备诊断等）、实时监测与超限报警、单桥运行状态监测、桥梁健康度分析、台风监控预警、地震监控报警、专项数据分析、应急事件管理、登录权限管理等。

（3）监测APP开发，可在移动端设备上登录系统查看系统数据情况，可实现平台端与APP端双向音视频通话功能。

（4）开发标准化数据接口，可实现位移沉降、海事船舶、航道扫测等第三方系统的扩展接入，同时实现浙江省级监测平台的数据推送等，并可实现与项目管理信息化系统、应急安全系统的横向数据联动，有效发挥监测系统及时高效的特点。

（5）完成软件开发更新与部署后，需将升级前的系统数据包括历史数据库和原始数据库进行数据迁移，确保数据的无缝衔接，可通过新系统功能，查询、分析之前的数据。

- （2）监测系统硬件更新

- 1）新增测点

结合大桥科研及养护的实际需求，增加新型监测项，采用的新技术有机器视觉、毫米波雷达、超声波设备等，围绕刚性铰、X托梁、斜拉索及强涌潮等桥梁特点进行监测。新增测点相关工作内容包括：传感器设备选型与采购、配套采集传输设备选型与采购、设备测试、安装及接线调试、软件接口开发及配套界面开发、系统软硬件集成、数据诊断、试运行数据分析等。

- 2）中心硬件更新

本次软件升级在保留过去10年监测数据基础上，预留未来10年监测数据接入能力，对于服务器的计算、存储能力要求较高，为保证平台稳定运行，将原系统运行使用较久的服务器进行更换，包括Web服务器、数据存储服务器、监测应用服务器、数据接口服务器。

  - 项目实施技术要求

    - 监测系统维护

#### 系统概况

嘉兴至绍兴跨江公路通道嘉绍大桥结构安全监测巡检管理系统（简称嘉绍大桥结构监测系统，“JSBMS系统”）从2013年09月开始3个月的系统试运行期，在此期间系统设计及实施单位对所出现的软硬件问题进行了全面而系统地处理，12月3日交工验收完毕系统正式投入使用，2018~2019年进行了一次系统升级改造，2021年底开展了基于部长大桥监测系统建设指南进行了测点新增与数据中心建设，实现了监测点的规范要求覆盖，同时融合了多个外部系统，目前整个系统运行状况良好。

JSBMS系统由自动化传感测试子系统、电子化人工巡检管理子系统、结构状态评估及安全预警子系统、中心数据库子系统和用户界面子系统构成，自动化传感测试子系统适用的工程范围为主航道桥、北副航道桥及紧邻的一联北岸水中区引桥，而电子化人工巡检子系统的工程范围为嘉绍大桥全线桥梁（全长10.137公里）。

JSBMS系统有外场设备如传感器模块、数据采集与传输模块、供电和支撑模块；监控中心设备如视频解码器、同步时钟服务器，交换机、硬盘录像机以及计算机服务器和工作站；系统软件包括健康监测子系统、桥梁管理子系统、巡检管理子系统、维修管理子系统、评估预测子系统、中心数据库子系统、动态称重子系统。

JSBMS系统的监测项、监测点多，软、硬件运行维护工作量和难度均较大。嘉绍大桥主桥范围有650个监测，引桥范围有45个监测点，具体监测内容、有环境、作用、结构响应和结构变化。除去预埋无法更换维修的测点设备，在维护范围内的主桥测点个数为554个，引桥45个，共计599个测点，具体如表3.1-1所列。

表1.2.1.1-1 嘉绍大桥主桥结构健康监测系统监测项目一览表

| 序号 | 监测项目内容 |  | 监测设备 | 单位 | 运行数量 | 维护数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 环境 | 空气温湿度 | 温湿度仪 | 台 | 14 | 14 | 在维护范围 |
| 2 |  | 雨量 | 雨量计 | 台 | 1 | 1 | 在维护范围 |
| 3 |  | 水位 | 雷达水位计 | 个 | 1 | 1 | 在维护范围 |
| 4 | 作用 | 车辆荷载 | 动态称重系统（含抓拍摄像） | 套 | 2 | 2 | 在维护范围，龙门架摄像头维护需要封道 |
| 5 |  | 风荷载 | 风速仪 | 台 | 6 | 6 | 在维护范围，4个三向风速钢绗架无法收回，维修难度大 |
| 6 |  | 结构温度 | 温度计 | 个 | 35 | 19 | 保留19个，16个为小箱梁预埋设备无法更换维修。 |
| 7 |  | 截面温度 | 18B20 | 个 | 8 | 8 | 保留8个，维修难度较大，后续维护可能考虑更换安装位置； |
| 8 |  | 铺装层路面温度 | 红外测温仪 | 台 | 2 | 2 | 在维护范围 |
| 9 |  | 地震、船撞 | 三向加速度 传感器 | 台 | 6 | 6 | 在维护范围 |
| 10 | 结构响应 | 刚性铰支座行程 | 位移计 | 台 | 48 | 48 | 在维护范围 |
| 11 |  | 梁端支座位移 | 位移计 | 台 | 6 | 6 | 在维护范围 |
| 12 |  | 主梁变形 | GNSS | 台 | 2 | 2 | 在维护范围 |
| 13 |  |  | 压力变送器 | 台 | 48 | 48 | 在维护范围 |
| 14 |  |  | 北斗几何监测 （外部系统接）入） | 点 | 16 | 0 | 外部接入，不作为 维护 |
| 15 |  | 梁端转角 | 双向倾斜仪 | 台 | 2 | 2 | 在维护范围 |
| 16 |  | 索塔变形 | GNSS | 台 | 6 | 6 | 在维护范围 |
| 17 |  |  | 倾斜仪 | 台 | 18 | 18 | 在维护范围 |
| 18 |  | GNSS基站 | GNSS | 台 | 1 | 1 | 在维护范围 |
| 19 |  | 结构应变 | 应变计 | 个 | 180 | 124 | 保留124个，56个为小箱梁预埋设备无法更换维修。后续更换测点位置。 |
| 20 |  | 索力 | 索力加速度计 | 台 | 166 | 166 | 在维护范围 |
| 21 |  | 结构振动 | 单向加速度计 | 台 | 56 | 56 | 在维护范围 |
| 22 | 结构变化 | 螺栓紧固力 | 螺栓轴力计 （科研课题补充接入） | 台 | 16 | 8 | 原科研新增设备，只考虑新增8个超声波备件更换的维护 |
| 23 |  | X托梁下挠 | 压力变送器 | 台 | 10 | 10 | 在维护范围 |
| 24 | 总计 |  |  |  | 650 | 554 |  |

表3.1-2 嘉绍大桥引桥结构健康监测系统监测项目一览表

| 序号 | 监测项目内容 |  | 监测设备 | 单位 | 运行数量 | 维护数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 环境 | 天气环境 | 一体化风雨监测传感器 | 台 | 3 | 3 | 在维护范围 |
| 2 | 作用 | 结构温度 | 温度计 | 个 | 8 | 8 | 在维护范围 |
| 3 | 结构响应 | 主梁变形 | 压力变送器 | 台 | 23 | 23 | 在维护范围 |
| 4 |  | 结构振动 | 单向加速度传感器 | 台 | 11 | 11 | 在维护范围 |
| 5 | 总计 |  |  |  | 45 | 45 |  |

#### 系统硬件运行维护

##### 概述

- （1）硬件系统运行维护内容

硬件系统运行维护的内容主要针对外场设备和部分监控中心设备，外场设备包括传感器、数据采集站、服务器、工作站、采集工控机等；监控中心设备中的视频解码器，同步时钟服务器，内场交换机，硬盘录像机纳入硬件运行维护内容，而其余设备纳入软件运行维护内容。

- （2）硬件系统运行维护目标

监测系统的硬件正常运行是系统获取数据的基础，因此维护其处于正常良好的工作状态十分重要。硬件的可靠性具有概率学分布特点，同时又具有随机性偶然性，人为因素影响也很大，合理的运行维护是通过一定的专业化手段和措施，减少随机性和偶然性，尽量避免人为影响，尽量保证硬件设备的预期寿命。

监测系统硬件运行维护管理的目标包括：

1）提供高可靠性的专业化服务。

2）所有小、中、重大事故处理方案能及时得到落实和解决；

3）维持系统的可靠性及稳定性，把非预期事件或者服务中断的影响降至最低。

- （3）硬件系统运行维护方式

运行维护方式主要包括定期检查和故障维护，定期检查包括外观检查和功能检查。以下针对每种设备详述其维护内容。

运行维护内容的执行均由具有相关专业经验的工程师进行，按照操作手册和方案要求进行操作，每次维护结束后以表格形式记录汇报维护内容、处理方式、处理时间等信息。做到可追溯和可管理。

##### 外场设备

- （1）传感器模块

1）三向超声波风速仪

功能检查：查看界面中三向超声风速仪的数据是否变化，若数据无变化则说明此对应位置处的风速仪或者数据链路出现故障。

故障维护：查看供电是否正常；查看调理器是否正常；查看通信协议是否一致；用专门测试软件进行底层原始数据的查看，确认故障原因，拟定维护方案。

2）螺旋桨风速仪

功能检查：查看界面中螺旋桨风速仪的数据是否变化。必要时采用MODSCAN软件观察底层数据。

故障维护：查看供电是否正常；查看调理器是否正常；查看数据链路是否正常。

3）雨量计

功能检查：人工向雨量计中倒入水滴模拟降雨，采用专业软件查看T-960相应的寄存器内的数据。

故障维护：查看雨量计内部翻斗状态；查看T-960相应的端子及寄存器，查看数据链路是否正常。

4）温湿度仪

功能检查：检查是否有数据，检查数据是否正常。

故障维护：查看供电是否正常；查看调理器是否正常；查看数据链路是否正常。

5）动态称重系统

功能检查：查看TDC软件realtime数据是否刷新，查看摄像机图像是否清晰，是否有卡顿、条纹、波纹，查看云台是否正常转动。

故障维护：查看动态称重主机指示灯是否正常，数据记录是否正常，查看每一通道的数据链路是否中断，查看BNC接头是否接触良好；查看视频服务器指示灯是否正常，测量摄像机供电用开关电源输出是否正常。

6）光纤光栅传感器

功能检查：检查解调仪读取的波长数据是否完整且正确，检查数据是否出现跳动情形。

故障维护：采用解调仪锁定故障的传感器的波长，采用光功率计测试光链路通断。

7）数字温度计

功能检查：界面中查看数据是否正常。

故障维护：查看接线焊点情况，查看数据链路。

8）压力变送器

功能检查：查看界面中是否有数据，查看桥梁线型曲线是否平滑，单点的数据是否变化正常。

故障维护：检查水路是否正常；检查数据链路是否正常；检查调理器是否正常采集；必要时测试传感器是否正常。

9）GPS

功能检查：查看界面中GPS数据是否正常且处于变化中，查看接收机的屏幕是否正常，查看T4D软件显示是否正常，查看转发软件是否正常工作。

故障维护：查看防雷器是否被雷击， 查看接收机是否死机，查看网线接头是否松动，必要时请专业人员现场维护。

10）倾斜角度传感器

功能检查：查看界面中是否有数据且有微小变化。

故障维护：使用MODSCAN软件查看传感器及接头电缆是否完好；查看调理器串口通信指示灯是否正常。

11）索振动单向加速度计

功能检查：检查索力测试接线盒电源灯是否亮；检查界面数据是否正常；检查接地情况。

故障维护：采用MODSCAN软件检查传感器端是否正常。检查调理器指示灯是否正常以判断调理器工作状态。

12）结构振动单向加速度计

功能检查：检查界面数据是否正常，检查接地情况。

故障维护：同索振动单向加速度计。

13）位移计

功能检查：检查界面数据是否存在而处于变化中。

故障维护：拉绳弹回要及时缓慢拉出，且方向要准确，检查调理器的工作状态等。

14）摄像机

功能检查：查看图像是否存在且清晰，查看摄像机是否对准被监控物体。

故障维护：图像不清晰，应及时调整光圈和焦距；若出现无图像或断续，应及时检查摄像机的供电和BNC接头等；出现位置偏位的摄像机应及时调整，必要时采用工程宝和专用测试软件进行测试和分析。

15）雷达水位计

功能检查：查看界面数据是否正常。

故障维护：采用MODSCAN软件确定是否是雷达水位计及线缆故障，观察对应调理器的指示灯以确定其工作状态。

- （2）采集与传输模块

1）调理器

功能检查：定期检查界面显示的数据是否正常更新。

故障维护：在线缆和网线都完好的情况下，尝试断电重启操作或者插拔网线。确认设备故障后进行设备维修更换。

2）光纤光栅解调仪

功能检查：查看解调仪的界面数据是否正常，且解调仪不会出现意外重启和死机等问题。

故障维护：使用无水酒精擦拭PFC接头，重新启动解调仪界面软件，检查解调仪内部光路和电缆连接情况，用专门测试软件进行测试，确认故障原因，拟定维护方案。

3）编码器

功能检查：检查编码器的指示灯是否正常，检查图像是否显示，检查网络插头是否松动。

故障维护：若电源指示灯不亮，检查电源情况；若传送数据时数据指示灯不亮需检查BNC接头，若网络指示灯不亮，需检查网线情况。检查内部配置参数，用测试软件进行测试。

4）交换机

功能检查：检查与其连接的IP设备是否通信正常；检查电源指示灯是否正常；

检查数据链路指示灯是否正常。

故障维护：若电源指示灯不亮，检查电源情况；若数据链路指示灯异常，检查网口牢固程度；若通信指示灯不闪烁。需断电交换机重新启动。

5）光端机

功能检查：检查供电指示灯是否正常；检查相应通道的数据指示灯是否亮起。

故障维护：若ALARM指示灯告警，处理方法：ALARM指示灯告警表示光纤收光异常，原因可能包括：光纤未正确连接；未正确连接到对应光口；另一侧对应设备掉电或故障；光纤线路故障；传输距离超出范围或光缆接头损耗过大。进行故障处理时应针对上述可能依次排查；

若视频无输出，处理方法是：如视频无输出原因可能包括：另一侧对应的光发射机没有或没正确连接视频输入或视频输入异常，可通过光接收机的视频指示灯判断；视频线故障或未正确连接输出；光纤故障或接错光口。进行故障处理时应针对上述可能依次排查。设备视频接口状态可通过管理软件查询。

6）串口服务器

功能检查：检查电源指示灯是否正常；检查数据指示灯是否正常且闪烁，检查是否能正常接收到数据。

故障维护：检查电源情况；初始化串口服务器，重新配置串口服务器参数。

- （3）供电和支撑模块

1）配电箱

功能检查：检查空气开关是否正常合断；检查接线是否牢固；检查配电箱出线口是否对电线产生了磨损。

2）数据采集站

功能检查：检查风扇和照明设施是否完好，检查机柜内各个设备的指示灯是否正常；检查是否有线缆连接不可靠。

故障维护：接地电阻不符合规定时，可采取补打、深埋接地极或使用降阻剂等方法降低接地电阻、提高接地性能；其他设备故障参见以上设备的维护方法。

3）UPS电源

功能检查：检查UPS的工作状况；检查UPS的运行模式切换；检查UPS指示灯显示，按期进行充放电操作。

故障维护：具体故障及维护措施参见山特UPS电源操作手册相应章节。

4）POE供电器

外观检查：检查POE供电器的安装是否牢固；检查POE供电器的网线是否出现松动，检查供电电源是否正常。

功能检查：检查POE指示灯显示。

故障维护：若电源指示灯不亮，检查电源情况；若数据链路指示灯不亮，查看网线情况以及对应网口的好坏；

5）开关电源

功能检查：检查输出电压是否符合要求，检查指示灯是否正常。

故障维护：开关电源的故障一般都为内部电路出现故障或者内部变压器故障，应返回厂家维修。

6）电力监测模块

功能检查：检查通信是否正常；检查对应端子的指示灯是否正常；检查拨码开关未复位。

故障维护：更换网线；断电重启；系统复位采用专用软件重新设置参数。

- （4）监控中心设备

1）视频解码器

功能检查：检查编码器的指示灯是否正常，检查图像是否显示，检查网络插头是否松动。

故障维护：若电源指示灯不亮，检查电源情况；若传送数据时数据指示灯不亮需检查BNC接头，若网络指示灯不亮，需检查网线情况。

2）同步时钟服务器（同步调理器）

功能检查：观察信号调理器的同步信号指示灯是否正常。观察被同步的箱梁振动加速度信号调理器是否处于正常同步状态。

故障维护：检查网络，必要时请专业人员维护。

3）内场交换机

功能检查：参见外场中的交换机功能检查。

故障维护：参见外场中的交换机故障维护。

4）硬盘录像机

功能检查：检查供电指示灯；检查录像指示灯；检查硬盘空间；检查是否能正常录像和回放等操作；检查网线松动情况。

故障维护：出现报警声音时要更换硬盘或者清理存储空间；不能正常录像时需检查摄像机的图像是否已正常传输，硬盘是否故障，软件是否正常，检查系统配置查看系统参数。

5）服务器和工作站

功能检查：检查供电指示灯；检查硬盘指示灯；检查硬盘空间；定期碎片整理工作是否正常，时钟是否正常，与北京时间一致。

故障维护：出现报警声音时应仔细记录故障情况，接到设备报修信息后及时分析判断或与专业技术人员联系确认维护事宜。

监控中心内的服务器和工作站软件检查操作参见系统软件维护部分内容。

- （5）传输线路

1）电力电缆和信号电缆

功能检查：供电后线路末端有无电压或者压降是否过大。

故障维护：1.配备必要的测试工具如：万用表等。

2.判断故障点并及时作出调整。

2）光缆

功能检查：通信是否正常，是否时通时断。

故障维护：1.配备必要的测试工具如：光功率计等。

2.判断故障点，及时作出调整。

#### 系统软件运行维护

##### 概述

JSBMS系统由自动化传感测试子系统、电子化人工巡检管理子系统、结构状态评估及安全预警子系统、中心数据库子系统和用户界面子系统构成，自动化传感测试子系统适用的工程范围为主航道桥、北副航道桥及紧邻的一联北岸水中区引桥，而电子化人工巡检子系统的工程范围为嘉绍大桥全线桥梁（全长10.137公里）。

- （1）故障原因分析

1）健康监测系统业务复杂、子系统众多，系统运行维护对人员的要求高。

2）系统24小时不间断运行，维护时要尽量不影响数据的正常采集及传输。

3）硬件的老化是运行事件发生的一个重要原因，需要及时发现并更换。

4）网络故障、电力失效及天灾也是系统故障的一大原因。

5）数据的储存及备份机制实施不到位，也是造成数据丢失的重要原因。

- （2）系统运行维护目标

做好系统运行维护，在一定程度上可以减少运行事件的发生。

一个运行事件发生时，尽可能的缩小影响。

当一个运行事件“发生”时，需要一个有效的“监控”来发现运行事件；从运行事件被“发现”到“通报”再到“分派”需要一个有效的管理流程。运行维护工程师拿到分派的任务需要通过专门的“技能或工具”来诊断和解决该问题使得系统尽快恢复正常。

监测系统运行维护管理的目标包括：

1）提供高可靠性的服务。

2）所有重大事故处理方案能及时得到落实和解决；

3）维持系统的健壮以及恢复能力，把非预期事件或者服务中断的影响降至最低。

- （3）总体要求

1）根据目前系统使用情况，需要对系统进行技术维护和保障；

2）确保系统的正常使用；

3）对系统的数据进行备份，制定维护策略；

4）提供高可靠性的服务；

5）所有重大事故能及时得到落实和解决；

6）维持系统的健壮以及恢复能力，把非预期事件或者服务中断的影响降至最低；

7）提交维护报告，建立应用软件系统维护档案。

- （4）主要内容

1）提供的系统软件运行维护服务主要包括以下几项内容：

2）检查监控中心网络及硬件运行情况，及时处理故障；

3）检查数据库运行情况，及时处理数据库故障；

4）定期对数据库进行优化，提高数据库运行效率；

5）检查健康监测系统数据情况，及时处理数据采集及数据处理故障；

6）检查应用软件运行情况，及时优化并处理故障；

7）检查动态称重系统运行情况，及时处理动态称重系统故障。

##### 服务内容

- （1）网络系统运行维护服务

网络的连通性、网络的性能、网络的监控管理三个方面实现对网络系统的运行维护管理。网络系统基本服务内容：

- 表1.2.1.3.2-1 网络、安全系统运行维护服务内容

| 序号 | 服务模块 | 内容描述 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 现场备件安装 | 配合用户进行，按备件到达现场时间工程师到达现场 |
| 2 | 现场软件升级 | 首先分析软件升级的必要性和风险，配合用户进行软件升级 |
| 3 | 现场故障诊断 | 按服务级别：5×8小时 或 7×24小时 |
| 4 | 电话远程技术支持 | 7×24小时 |
| 5 | 问题管理 | 对遇到的问题进行整理和提交汇报 |

- 表1.2.5.3.2-2  网络核心交换机巡视典型表格

| 网络核心交换机巡视典型表格 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 系统管理单位： |  |  |  | 维保单位： |  |  |
| 设备名： |  | 设备型号： |  | 管理IP： |  |  |
| 检查内容 |  | 参考标准 | 检查结果 | 检查结论 | 巡视方法描述 | 巡检周期 |
| 硬件运行状态 | 电源运行状态 |  |  | □正常 □异常 |  |  |
|  | 风扇运行状态 |  |  | □正常 □异常 |  |  |
|  | 模块运行状态 |  |  | □正常 □异常 |  |  |
| 系统运行状态检查 | VLAN 状态 |  |  | □正常 □异常 |  |  |
|  | 配置 状态 |  |  | □正常 □异常 |  |  |
|  | OSPF 状态 |  |  | □正常 □异常 |  |  |
| 日志检查 | 日志 状态 |  |  | □正常 □异常 |  |  |
| 其他检查内容 |  |  |  | □正常 □异常 |  |  |
|  |  |  |  | □正常 □异常 |  |  |
|  |  |  |  | □正常 □异常 |  |  |

- （2）主机、存储系统运行维护服务

主机、存储系统的运行维护服务包括：主机、存储设备的日常监控，设备的运行状态监控，故障处理，操作系统维护，补丁升级等内容。主机存储系统基本服务内容：

- 表1.2.1.3.2-3  主机、存储系统运行维护服务内容

| 序号 | 服务模块 | 内容描述 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 现场备件安装 | 配合用户进行。按备件到达现场时间工程师到达现场 |
| 2 | 补丁服务 | 消除软件漏洞给系统带来的安全隐患，并对安装补丁所引起的系统连锁反应进行合理的平衡。 |
| 3 | 升级服务 | 对系统进行软件或硬件的升级，以改进、完善现有系统或消除现有系统的漏洞。 |
| 4 | 现场故障诊断 | 按服务级别：7×24小时/5×8小时 |
| 5 | 电话远程技术支持 | 7×24小时 |
| 6 | 问题管理 | 对遇到的问题进行整理和提交汇报 |
| 7 | 系统优化 | 对客户系统的括主机、存储设备、操作系统、提供优化服务。 |

现场值守人员可进行监控管理的内容包括：

1、CPU性能管理；

2、内存使用情况管理；

3、硬盘利用情况管理；

4、系统进程管理；

5、主机性能管理；

6、实时监控主机电源、风扇的使用情况及主机机箱内部温度；

7、监控主机硬盘运行状态；

8、监控主机网卡、阵列卡等硬件状态；

9、主机系统文件系统管理；

10、监控存储交换机设备状态、端口状态、传输速度；

11、监控备份服务进程、备份情况（起止时间、是否成功、出错告警）；

12、监控记录磁盘阵列、磁盘存储等存储硬件故障提示和告警，并及时解决故障问题；

13、对存储的性能（如高速缓存、光纤通道等）进行监控。

- 表1.2.1.3.2-4   主机、存储系统运行维护服务典型表格

| 服务器巡检典型表格（HP服务器部分） |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 系统管理单位： |  |  |  |  |  |  |
| 设备名： |  | 设备型号 | 设备序列号 | 管理IP： |  |  |
| 检查内容 |  | 参考标准 | 检查结果 | 状态是否正常 | 巡检方法描述 | 周期 |
| 硬件运行状态 | 电源指示灯 |  |  | □正常 □异常 |  |  |
|  | 面板指示灯 |  |  | □正常 □异常 |  |  |
|  | 内置磁带机 |  |  | □正常 □异常 |  |  |
|  | CPU 状态 |  |  | □正常 □异常 |  |  |
|  | 内存状态 |  |  | □正常 □异常 |  |  |
|  | 磁盘状态 |  |  | □正常 □异常 |  |  |
|  | 网卡状态 |  |  | □正常 □异常 |  |  |
|  | HBA卡运行状态 |  |  | □正常 □异常 |  |  |
| 系统检查 | 系统日志 |  |  | □正常 □异常 |  |  |
|  | Mail |  |  | □正常 □异常 |  |  |
|  | 文件系统，包括磁盘卷剩余空间 |  |  | □正常 □异常 |  |  |
|  | 硬件检测 |  |  | □正常 □异常 |  |  |
|  | 交换分区 |  |  | □正常 □异常 |  |  |
|  | 固件版本 |  |  | □正常 □异常 |  |  |
|  | 补丁包版本 |  |  | □正常 □异常 |  |  |
|  | 系统镜像 |  |  | □正常 □异常 |  |  |
|  | 存储磁盘 |  |  | □正常 □异常 |  |  |
|  | 存储驱动 |  |  | □正常 □异常 |  |  |
|  | 进程状态 |  |  | □正常 □异常 |  |  |
| 系统性能检查 | CPU利用率 |  |  | □正常 □异常 |  |  |
|  | 内存利用率 |  |  | □正常 □异常 |  |  |
|  | 磁盘I/O性能 |  |  | □正常 □异常 |  |  |
| 数据库运行状态 | 数据库安装目录 |  |  | □正常 □异常 |  |  |
|  | 数据库进程状态 |  |  | □正常 □异常 |  |  |
| 集群检查 | 集群进程状态 |  |  | □正常 □异常 |  |  |
|  | 集群日志 |  |  | □正常 □异常 |  |  |
| 存储检查 | 存储设备故障灯状态 |  |  | □正常 □异常 |  |  |
|  | SAN交换机端口状态 |  |  | □正常 □异常 |  |  |
|  | 存储交换机环境状态 |  |  | □正常 □异常 |  |  |
|  | 系统故障报告 |  |  | □正常 □异常 |  |  |

- （3）数据库系统运行维护服务

数据库运行维护服务是包括主动数据库性能管理，数据库的主动性能管理对系统运行维护非常重要。通过主动式性能管理可了解数据库的日常运行状态，识别数据库的性能问题发生在什么地方，有针对性地进行性能优化。同时，密切注意数据库系统的变化，主动地预防可能发生的问题。

数据库运行维护服务还包括快速发现、诊断和解决性能问题，在出现问题时，及时找出性能瓶颈，解决数据库性能问题，维护高效的应用系统。

数据库运行维护服务，主要工作是使用技术手段来达到管理的目标，以系统最终的运行维护为目标，提高用户的工作效率。

- 表1.2.1.3.2-5  数据库运行维护监控的基本服务内容

| 序号 | 服务模块 | 内容描述 | 提供方 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 数据库 7*24电话支持服务 | 每周7天，每天24小时支持中心电话，电子邮件答询，以满足业务发展的需要。 根据问题的严重程度，将优先解决客户认为是关键而紧急的任务。 对客户提出的一般性问题进行技术咨询、指导。 定期的客户管理报告, 避免问题再度发生。 |  |
| 2 | 数据库产品 现场服务响应 | 数据库宕机 数据坏块 影响业务不能进行的产品问题 软件产品的更新及维护。 |  |
| 3 | 数据库产品 系统健康检查 | 对系统的配置及运作框架提出建议，以帮助您得到一个更坚强可靠的运作环境 降低系统潜在的风险，包括数据丢失、安全漏洞、系统崩溃、性能降低及资源紧张 检查并分析系统日志及跟踪文件，发现并排除数据库系统错误隐患 检查数据库系统是否需要应用最新的补丁集 检查数据库空间的使用情况 协助进行数据库空间的规划管理 检查数据库备份的完整性 监控数据库性能 确认系统的资源需求 明确您系统的能力及不足 通过改善系统环境的稳定性来降低潜在的系统宕机时间 |  |
| 4 | 数据库产品 性能调优 | 分析用户的应用类型和用户行为 评价并修改数据库的参数设置 评价并调整数据库的数据分布 评价应用对硬件和系统的使用情况，并提出建议 利用先进的性能调整工具实施数据库的性能调整 提供用户完整的性能调整报告和解决方法 |  |

- （4）应用程序运行维护服务

应用程序运行维护是指对数据采集、数据处理、数据显示、统计报告应用程序的日常维护管理和监控工作，提高对应用程序问题事件的分析解决能力，确保平台持续稳定运行。应用监控指标包括配置信息管理、故障监控、性能监控。

1、执行线程：监控应用程序配置执行线程的空闲数量。

2、内存：内存曲线正常，能够及时的进行内存空间回收。

3、ODBC连接池：连接池的初始容量和最大容量应该设置为相等，并且至少等于执行线程的数量，以避免在运行过程中创建数据库连接所带来的性能消耗。

4、检查LOG日志文件是否有异常报错

- 表1.2.1.3.2-6   应用程序运行维护服务内容

| 序号 | 服务模块 | 内容描述 | 提供方 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 现场软件安装 | 对故障软件进行恢复安装。 |  |
| 2 | 补丁服务 | 消除软件漏洞给系统带来的安全隐患，并对安装补丁所引起的系统连锁反应进行合理的平衡。 |  |
| 3 | 升级服务 | 对系统进行软升级，以改进、完善现有系统或消除现有系统的漏洞。 |  |
| 4 | 现场故障诊断 | 按服务级别：7×24小时/5×8小时 |  |
| 5 | 电话远程技术支持 | 7×24小时 |  |
| 6 | 问题管理 | 对遇到的问题进行整理和提交汇报 |  |
| 7 | 系统优化 | 对客户的要求提供软件方面的优化服务。 |  |

##### 运行维护服务提供方式

- （1）数据中心技术人员日常值守

根据用户的需求提供长期的数据中心技术人员值守服务，保证网络的实时连通和可用，保障工业以太网交换机、核心交换机的正常运转。

现场值守人员还进行监控中心主机及存储设备的日常运行状态的监控，对各种设备的日志检查，重点事件进行记录，对安全事件的产生原因进行判断和解决，及时发现问题，防患于未然。

同时能够对数据库系统的运行，备份维护策略进行检查，并定期对数据库及数据进行异地备份，对存储设备的运行数据进行记录，形成报表进行统计分析，便于进行系统的分析和故障的提前预知。

每周值守时间为5天工作日8:30~17:30，每月不少于22天，应覆盖法定工作日，值守人员的交接班时做好在执行任务的移交工作。

- （2）现场巡检服务

现场巡检服务是对客户的监控中心设备及软件进行全面检查的服务项目，通过该服务可使客户获得设备运行的第一手资料，最大可能地发现存在的隐患，保障设备稳定运行。同时，将有针对性地提出预警及解决建议，使客户能够提早预防，最大限度降低运营风险。

- 表1.2.1.3.3-1  巡检包括的内容

| 编号 | 巡检内容 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 硬件运行状态检查项目 |  |  |  |
|  | 单板状态检查 | 电源模块状态检查 | 风扇状态检查 |  |
|  | 整机指示灯状态检查 | 机框防尘网检查 | 机房温度、湿度检查 |  |
|  | 设备地线检查 |  |  |  |
| 2 | 软件运行情况检查项目 |  |  |  |
|  | 设备运行情况检查 | 网络报文分析 | 设备对接运行状况检查 |  |
|  | 路由运行情况检查 |  |  |  |
| 3 | 网络整体运行情况调查 |  |  |  |
|  | 网络运行问题调查 | 网络变更情况调查 |  | 网络历史故障调查 |

- （3）重要时刻专人值守服务

保证重要时刻设备稳定运行对系统尤为关键，因此，可对客户提供重要时刻的专人现场值守支持，包括重要领导的视察期间、灾害性天气例如台风、暴雪即将发生前、节假日大流量交通期间或其它任何客户认为可能对其业务运营产生重大影响的时刻。针对台风和节假日值守时间要求如下：

1）台风来临前应提前48小时到达数据中心进行24小时值守服务，台风过后，应急响应解除后恢复正常值守；

2）针对春节、国庆长假期，节假日的第1、第2天及最后2天安排专人值守，值守时间为8:00~20:00；

3）针对清明、五一、端午、中秋、元旦等短假期，节假日的前1天和后1天安排专人值守，值守时间为8:00~20:00。

若有业主临时性值守需求或特殊事件需求，不管是节假日还是周末，服务方应在接到通知后2小时内派驻值守人员到达大桥公司。如需超出合同约定范围的更多值守支持，需由合同双方友好协商另行约定额外的人力和差旅费用。

##### 服务管理制度规范

- （1）服务时间

1）接收服务请求和咨询：

在5*8 小时工作时间内设置热线电话，接听服务请求，并记录服务台事件处理结果。

2）在非工作时间设置有专人7*24 小时接听的移动电话热线，用于解决内部的技术问题以及接听7*24 小时机房监控人员的机房突发情况汇报。

- 表1.2.1.3.4-1 服务响应时间

| 故障级别 | 响应时间 | 故障解决时间 |
| --- | --- | --- |
| I级：属于紧急问题；其具体现象为：系统崩溃导致业务停止、数据丢失。 | 30分钟，2小时内提交故障处理方案 | 12小时以内 |
| II级：属于严重问题；其具体现象为：出现部分部件失效、系统性能下降但能正常运行，不影响正常业务运作。 | 30分钟，2小时内提交故障处理方案 | 24小时以内 |
| III级：属于较严重问题；其具体现象为：出现系统报错或警告，但业务系统能继续运行且性能不受影响。 | 30分钟，2小时内提交故障处理方案 | 48小时以内 |
| IV级：属于普通问题；其具体现象为：系统技术功能、安装或配置咨询，或其他显然不影响业务的服务。 | 30分钟，2小时内提交故障处理方案 | 5天内 |

技术支持人员在解决故障时，会最大限度保护好数据，做好故障恢复的文档，力争恢复到故障点前的业务状态。对于“系统瘫痪，业务系统不能运转”的故障级别，如果不能于12小时内解决故障，将在16小时内提出应急方案，确保业务系统的运行。故障解决后24小时内，提交故障处理报告。说明故障种类、故障原因、故障解决中使用的方法及故障损失等情况。

- （2）行为规范

1）遵守用户的各项规章制度，严格按照用户相应的规章制度办事。

2）与用户运行维护体系其他部门和环节协同工作，密切配合，共同开展技术支持工作。

3）出现疑难技术、业务问题和重大紧急情况时，及时向负责人报告。

4）现场技术支持时要精神饱满，穿着得体，谈吐文明，举止庄重。接听电话时要文明礼貌，语言清晰明了，语气和善。

5）遵守保密原则。对被支持单位的网络、主机、系统软件、应用软件等的密码、核心参数、业务数据等负有保密责任，不得随意复制和传播。

- （3）现场服务支持规范

运行维护服务人员要做到耐心、细心、热心的服务。工作要做到事事有记录、事事有反馈、重大问题及时汇报。严格遵守工作作息时间，严格按照服务工作流程操作。

1）现场支持工程师应着装整洁、言行礼貌大方，技术专业，操作熟练、严谨、规范；现场支持时必须遵守用户单位的相关规章制度。

2）现场支持工程师在进行现场支持工作时必须在保证数据和系统安全的前提下开展工作。

3）现场支持时出现暂时无法解决的故障或其他新的故障时，应告知用户并及时上报负责人，寻找其他解决途径。

4）故障解决后，现场支持工程师要详细记录问题的发生时间、地点、提出人和问题描述，并形成书面文档，必要时应向用户介绍故障出现的原因及预防方法和解决技巧。

- （4）问题记录规范

根据使用人员提出问题的类别，将问题分为咨询类问题和系统缺陷类问题二类：咨询类问题是指通过服务热线或现场解疑等方式能够当场解决用户提出的问题，具有问题解答直接、快速和实时的特点，该问题到现场支持人员处即可中止，对于该类问题的记录可使用咨询类问题记录模版进行记录。系统缺陷类问题是指使用人员提出的问题涉及到系统相应环节的确认修改，需要经过逐级提交、诊断、确认、处理和回复等环节，处理解决需要项目组的分析确认，问题有解决方案后，将解决方案反馈给用户。具体提交流程如下：

1）问题提交。应用信息系统的用户发现属于系统缺陷类的问题时，填写系统缺陷类问题提交单，提交服务支持中心。

2）问题分析。服务中心接到用户提交的问题单，要组织相应人员对问题单中描述的问题进行分析研判，确定问题的类型(技术问题、业务问题或者操作问题)。属于技术问题，提交服务中心技术人员对存在的问题提出具体的处理意见和建议；属于业务问题，提交服务中心业务人员进行处理；属于操作问题，可安排相关人员对问题提出人进行解释，并将系统缺陷类问题提交单转为系统咨询类问题提交单。

3）问题确认、解决。服务中心的技术人员和业务人员收到系统缺陷类问题提交单后，对提交的问题进行归类汇总和分析、确认。可以解决的，明确问题解决的具体处理建议和措施，经主管领导签字同意后，交实施人员进行解决方案的实施。服务人员确认是否解决，并将解决方法附在系统缺陷类问题提交单上反馈给问题提出人员。

4）问题上报。服务人员收到经业务或技术人员确认的系统缺陷类问题提交单后，上报服务中心。

5）问题回复。服务中心根据提交问题的进行分析，制定解决方案并进行实施的解决，同时做好变更记录。将解决方案汇总后及时向问题提交单位或问题交办单位作出回复，并将分析过程和问题产生原因一并提交。

##### 应急服务响应措施

针对项目制定详尽的设计、应急处理预案，整个流程严谨而有序。但是，在服务维护过程中，意外情况将难以完全避免。对项目实施的突发风险进行详细分析，并且针对各类突发事件，设计相应的预防与解决措施。

- （1）预防措施

针对上门服务过程中可能遇到的各种各样的风险，针对一些可能出现的情况，制定一系列预防处理措施。

- 表1.2.1.3.5-1 预防措施

| 类型 | 事件 | 预防措施 | 处理 |
| --- | --- | --- | --- |
| 应用软件 | 无法启动软件可执行文件 | 上门人员提前准备好各类需维护软件安装程序 | 将应用软件数据文件备份后，重新安装 |
|  | 软件打开过程中或运行中异常错误关闭 | 上门人员准备好安装程序，操作系统优化和修补软件，查杀病毒软件 | 判断出错原因，备份数据，采取相关修复措施 |
| 操作系统 | 使用者本机操作系统异常或系统资源占用严重 | 准备好系统检查程序及修补程序，以及查杀病毒软件 | 告知使用者错误原因可能类型，提出解决方案，经使用者认可后采取相应措施 |
|  | B/S结构系统，IE浏览器异常或无法下载控件 | 准备木马、流氓软件清理程序、修复浏览器软件、查杀病毒软件 | 检查IE浏览器选项设置，分析原因进行修复 |
| 网络或服务器 | B/S结构系统网络流量异常或服务器登录异常 | 判断服务器是否异常，否则准备杀毒软件 | 检查网络流量，流量异常小则报修网络服务商，流量异常大则查杀病毒 |

- （2）突发事件应急策略

系统运行维护应急方案是对中断或严重影响业务的故障，如宕机、数据丢失、网站崩溃等，进行快速响应和处理，在最短时间内恢复系统，将损失降到最低。在系统维护过程中，突发事件的出现将是很难完全避免的，针对这种情况，设计了完善的突发事件应急策略。

系统巡检人员要定期规范检查各硬件设备的运转情况和应用软件运行情况，同时做好日常的数据增量备份和定期全备份。对发现的问题在报各级负责人的同时，要协调相关资源分析问题根源，确定解决方案和临时解决措施，避免造成更大的影响。问题得到稳定或彻底解决后，要形成问题汇报，避免以后类似重大紧急情况的发生。

对发现的问题在报负责人的同时，要协调相关资源分析问题根源，确定解决方案和临时解决措施，避免造成更大的影响。问题得到稳定或彻底解决后，要形成问题汇报，避免以后类似重大紧急情况的发生。

当获悉出现突发事件时，技术支持人员可以立即从知识库中获取相应的应急策略，并综合用户方的具体情况，给出相关解决方案，然后在第一时间以电话、邮件支持或现场服务的方式帮助用户解决问题，尽最大努力减小突发事件对用户日常应用的影响。

- 表1.2.1.3.5-2 突发事件应急策略

| 紧急情况 | 预防措施 | 应急策略 |
| --- | --- | --- |
| 硬件损坏 | 项目单位操作用主机硬件损坏 | 在磁盘数据未丢失情况下，保证数据安全性，建议项目单位替换相关硬件。 |
| 操作失误 | 加强培训力度，掌握培训效果，检验操作人员操作水准，提示注意事项。 | 操作失误未造成即成结果或数据未丢失情况下，保障数据安全，反之，协调相关部门，进行补救。对操作人员强调注意事项 |
| 配置丢失 | 培训时强调使用前配置方法和步骤，并特别提示需在使用前按要求操作 | 派出上门维护、培训人员重新配置，并耐心讲解。 |
| 数据丢失 | 培训时强调使用过程中注意定期备份重要数据，日常维护过程中，上门服务人员实时备份数据并告知用户 | 协调有关部门，进行补救，无法补救，提交报告说明原因。 |

    - 检查与检测

#### 外观检查

##### 检查目的

根据《公路桥涵养护规范》（JTG 5120-2021）的规定，每年一次按规定频率对大桥结构进行定期检查，并结合发包人提供的其他资料对桥梁技术状况进行评定，出具检查、评定报告，以及按发包人要求提供相关技术咨询服务等。

1）依据规范和规定对桥梁进行检查和检测，对桥梁缺陷、损伤和病害进行记录、描述和标记，并完善桥梁全寿命期的数字化、信息化档案；

2）确立具有潜在退化可能的桥梁构件，确认材料特性、退化程度和性质、退化原因及对结构耐久性影响，提出相应的主动、防御性的养护维修措施；

3）对发现的病害，实地判断损坏原因，估计维修范围，并提出维修、监控、加固建议；依据检测成果，评估桥梁的技术状态；对损坏严重、危及安全的结果，提出限载、限速建议值（尤其是重载交通的桥梁）对难以判断损坏程度和原因的构件，提出特殊检测的建议；

4）确定工程结构的可靠性，为桥梁的管理和桥梁的运营状况提供技术依据。

5）给出结构物的工作性能评估以及桥梁结构的承载能力和使用条件的正确评估，为后续地桥梁加固工程提供技术依据。

6）为本次定期检查范围内的桥梁，提供下一年度维修建议和费用估算，以便桥梁管理单位科学、有效、经济地开展桥梁管养提供技术数据。

##### 检查范围

本次定期检查的检查范围为：主航道桥、北副航道桥、南北水中区引桥、跨堤引桥、跨规划堤引桥及陆地区引桥。

- 表1.2.2.1.2-1  待检桥梁范围及结构形式

| 序号 | 检查内容 | 工程量（延米） | 结构形式 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 主航道桥 | 8040 | 六塔四索面分幅钢箱梁斜拉桥 |
| 2 | 北副航道桥 | 380 | 变截面预应力混凝土刚构 |
| 3 | 南、北水中区引桥 | 5390 | 等截面预应力混凝土刚构 |
| 4 | 陆地区引桥 | 1007 | 等截面预应力混凝土连续梁 |
| 5 | 跨堤引桥 | 420 | 变截面预应力混凝土连续梁 |
| 6 | 跨规划堤引桥 | 260 | 变截面预应力混凝土刚构 |
| 7 | 桥面系 | 15497 | —— |

##### 检查内容

嘉绍大桥结构有较多受力复杂的特殊构件，对以下构件进行重点深入检查分析评估：刚性铰，支座，主梁“X”承托，水中区引桥横系梁，北岸水中区引桥体外预应力体系，混凝土索塔，斜拉索系统。结构主要损伤，钢桥面铺装，基础冲刷状况。

常规性的检查内容有：栏杆护栏，桥面铺装，伸缩缝，排水系统，桥面照明设施，索塔，连续梁、连续刚构上部结构，下部结构，混凝土材料，钢材检查。

##### 提供成果

1）桥梁定期检查数据表。桥梁检查现场记录及整理数据图表。

2）典型缺损和病害的照片和说明。缺损状况的描述应采用专业标准术语，说明缺损的部位、类型、性质、范围、数量和程度等。以桥为单位进行病害汇总,所有检测的桥病害总汇总.

3）两张总体照片。一张桥面正面照片，一张桥梁上游侧立面照片

4）检测桥梁清单。

5）桥梁基本状况卡片。定期检查完成后，应将本次检查的桥梁各部件技术状况评定结果登记在桥梁基本状况卡片内。

6）定期检查报告。该报告应包括下列内容：除包括以上1）-5）项内容外，还应说明整个检测过程的实施方案、检测程序、评定过程和评定结果，并提出：（1）此次检查与上次检查桥梁各部件病害对比分析（如有，包括裂缝宽度、深度、长度的发展等情况）；（2）桥梁养护建议及措施（3）需要大中修或改建的桥梁计划，说明维护的项目，拟用的维护方案，估计费用和紧急程度；（4）要求进行特殊检查桥梁的报告，说明检验的项目及理由；（5）需限制桥梁交通的建议报告。

#### 专项检测

##### 一般规定

专项检测应遵循以下规定：

1）作为外观检查的有效补充，在定期检查中应在结构适当区域开展结构专项检测。各专项检测项目应符合现行规范、标准和规程。具体如下：

（1）混凝土强度、碳化深度检测应符合《回弹法检测混凝土抗压强度技术规程》（JGJT23-2011）的规定。

（2）裂缝深度检测应符合《超声法检测混凝土缺陷技术规程》（CECS 21-2000）的规定。

（3）钢结构涂层厚度检测应符合《热喷涂涂层厚度的无损测量法方法》（GB/T11374-2012）的规定。

（4）混凝土电阻率、斜拉索索力检测应符合《公路桥梁承载能力检测评定规程》（JTG/T J21-2011）的规定。

（5）路面使用性能检测应符合《公路技术状况评定标准》（JTGH20-2007）的规定。

2）事先做好风险评估及构件易损性分析，在对检测资料进行调研的基础上，确定重点检测区域。

3）进行无损检测时，操作人员需具备该项测试的检测证书。

4）仪器设备应在检定期限内，并有相关鉴定证书。

5）检测过程中，有可能对结构造成损伤时，应征得业主同意。

6）进行结构专项检查时，要注意检查人员的安全保障。高空作业、邻水作业、高温天气作业必须做好应急预案，并事先进行安全培训。

7）进行专项检查时，如果需要封闭车道，应事先征得桥梁管养单位和交警部门、路政部门的同意，并按要求做好交通警示及疏导工作。

8）利用索塔电梯、梁底检查车、桥检车、索塔挂篮等专用巡检平台进行专项检查时，应由持证的受过相关培训的专业人员进行操作。

9）台风、大雨、大风天气，不宜进行结构专项检查。

10）本节其他未尽事宜见相关规范。

##### 专项检测项

专项检测包含以下检测项：混凝土裂缝专项检测，混凝土强度专项检测，混凝土碳化专项检测，钢筋锈蚀电位检测，钢箱梁焊缝探伤专项检测，钢箱梁涂层厚度专项检测，斜拉索索力专项检测，斜拉索高阶涡激振动专项检测，斜拉索锚头锈蚀专项检测，桥塔高清摄像测量专项检测，梳齿板式伸缩缝翘齿专项检测，引桥混凝土箱梁裂缝发展跟踪监测专项检测，引桥体外预应力索力专项检测，引桥体外预应力锚头锈蚀专项检测，路面使用性能专项检测。各专项检测方法及要求如下。

- （1）混凝土裂缝专项检测

对裂缝长度、宽度的检测对所有发现的裂缝进行测试，裂缝深度的检测考虑对重要的结构裂缝进行。

- （2）混凝土强度专项检测

主要采用回弹法和超声回弹综合法，选择合适的方法进行检测。

- （3）混凝土碳化专项检测

- 回弹值测量完毕后，选择有代表性的测区测量混凝土碳化深度值。

- （4）钢筋锈蚀电位检测

钢筋锈蚀状况的检测范围应为主要承重构件或承重构件的主要受力部位，或根据一般检查结果有迹象表明钢筋可能存在锈蚀的部位。

- （5）钢箱梁焊缝探伤专项检测

钢箱梁焊缝探伤主要有磁粉探伤测试、渗透探伤测试、涡流探伤测试、超声波测试和射线检测，选择合适的方法进行检测。

- （6）钢箱梁涂层厚度专项检测

采用涂层厚度测试仪进行检测。

- （7）斜拉索索力专项检测

采用基频法对全桥斜拉索进行索力测试。

- （8）斜拉索高阶涡激振动专项检测

嘉绍大桥检测中发现，部分拉索存在高阶恒幅的高频振动现象，对存在涡激振动的斜拉索进行专项检测。

- （9）斜拉索锚头锈蚀专项检测

锚头锈蚀专项检测主要针对斜拉索下锚头及其附属构件等容易浸水锈蚀的系统构件进行。

- （10）桥塔高清摄像测量专项检测

对索塔开展的高清摄影测量：

1）检查的详尽性和全面性，实现对外观老化状态的全局把握；

2）检测形成高清漫游图像数据库，实现索塔缺陷的原始状态存储；

3）通过定位、测量以及未来的定期检查实现索塔缺陷信息的可追溯，以便进行演变分析。

- （11）梳齿板式伸缩缝翘齿专项检测

专项检测重点关注梳齿板式伸缩缝翘齿程度，并实施定量化测量检测。

- （12）引桥混凝土箱梁裂缝发展跟踪监测专项检测

针对嘉绍大桥引桥裂缝发展情况进行监测分析。

- （13）引桥体外预应力索力专项检测

嘉绍大桥自通车以来尚未对引桥体外预应力索力进行测试，为判定索力是否存在损失，体外对预应力束进行测量。

- （14）引桥体外预应力锚头锈蚀检测

针对引桥体外预应力锚头及其附属构件等容易浸水锈蚀的系统构件进行。

- （15）路面使用性能专项检测

针对桥面使用性能（PQI）评价包含桥面损坏（PCI）、平整度（RQI）、车辙（RDI）、抗滑性能（SRI）和结构强度（PSSI）五项技术内容进行专项检测。

    - 数据分析与评估

#### 监测数据分析

##### 监测数据分析目标

按照《公路桥梁结构监测技术规范》（JT/T 1037-2022）及交通运输部公路局发布的《公路长大桥梁结构监测时空大数据应用指引》的要求，进一步规范和指导嘉绍大桥桥梁结构监测数据分析应用，切实发挥监测数据在桥梁超限报警、应急响应、养护评估和基础研究等方面的重要作用，提升桥梁养护管理水平。

##### 监测数据分析内容

嘉绍大桥监测数据分析包括超限报警类、应急响应类和养护评估类数据分析应用。宜结合桥梁的环境、作用、结构等特点，开展面向长期性能等基础研究的数据采集和分析应用。养护评估类应用包括但不限于结构健康度评估、桥梁技术状况评定、桥梁适应性评定等。监测数据分析应符合下列规定：

- 应分析环境、作用、结构响应和结构变化监测数据，并宜结合桥梁养护的经常检查、定期检查与特殊检查数据进行分析；

- 监测数据分析应用前，应根据监测数据中错误数据特征，剔除错误数据，保证监测数据分析结果的可靠性。可采用设置合理阈值、统计特征分析、机器学习等方法进行错误数据剔除；

- 监测数据分析方法可采用统计分析、相关性分析、趋势性分析、比对性分析、机器学习或其他可靠方法；

- 监测数据分析样本时长，宜根据监测内容的特征确定。

- （1）统计数据分析要素

随着计算机技术发展和数据分析理论的更新，当前的业务数据分析逐步成为计算机语言、数学统计知识两个学科的交集。通过信息处理、借助数据分析工具对业务数据进行数据挖掘，发现其知识、规律和价值，支撑业务决策。此外，随着硬件支撑和软件发展，数据可视化也应作为数据分析中不可或缺的重要组成部分。

- （2）监测数据统计分析

1）环境温湿度监测数据分析

分析并绘制桥梁结构内外各温湿度的湿度及温度时程曲线，分析各处的最大湿度及在设计控制湿度范围内的时间占比。

2）降雨量监测数据分析

雨量监测数据宜分析10分钟平均降雨量。

3）风荷载监测数据分析

分析并绘制桥面和塔顶的全年风速时程图、风速风向玫瑰图、风速分布图，统计最大风速值。

4）结构温度监测数据分析

分析并绘制各结构温度监测数据时程曲线，分析同一断面处的结构温度分布规律。

5）水位监测数据分析

分析并绘制水位监测的全年数据时程曲线，分析小周期与大周期并与历史情况对比，分析不同水位高度的频次情况。

6）车辆荷载监测数据分析

分析全年上下行车流量、超重车数量及占比、各车辆类型数量及占比以及各月的车流量及超速、超重情况。

7）空间变形监测数据分析

分析塔顶及主梁的GPS空间变形监测数据，分析各测点的箱线数据图并统计最大最小值，并分析环境温度与变形数据的相关性规律。

8）主梁挠度监测数据分析

对主梁挠度监测数据进行极值分析和包络分析，并与理论挠度包络线形进行对比分析，结合与温度的相关性分析、位置挠度包络图分析判断主梁挠度是否正常。

9）梁端位移监测数据分析

分析并绘制刚性铰支座位移与梁端支座位移的时程曲线，进行位移极值分析。

10）结构振动监测数据分析

分析并绘制斜拉索、索塔及主梁各处的振动监测数据的时程曲线，进行极值分析与10分钟RMS统计分析。

11）索塔倾斜监测数据分析

分析并绘制索塔横向及纵向倾斜变形监测的时程曲线，进行极值分析。

12）结构应变监测数据分析

分析并绘制索主梁各应变监测数据的时程曲线，进行应变幅极值分析。

以上为监测数据统计分析中的基本要求，投标人可根据实际情况提供更为全面深入的数据分析与挖掘。

- （3）监测数据专项分析

1）动力特性分析

采用频域分解法基于全桥结构振动进行模态识别分析，并分析各主要模态频率相对以往的变化规律。

2）车辆荷载校验系数分析

基于称重系统，选择重车过桥时间，根据重车通过桥面的实测挠度与理论计算挠度相除得到校验系数，根据校验系数的是否小于1来判断主梁刚度状况是否正常。

3）拉索专题分析

基于索振动及索力监测数据，分析索力变化趋势，并判断是否发生异常振动。

4）刚性铰专题分析

主要分析刚性铰滑动支座与温度的相关性、刚性铰内外的湿度温度相关性及刚性铰支座的累计位移变化情况。

5）梁端位移专题分析

分析梁端支座位移与温度的相关性并进行同一断面处支座的位移对称性分析，以判断支座滑动状态是否正常。

6）钢箱梁疲劳分析

根据应变监测数据分析应力时程，根据雨流计数法分析疲劳寿命。

7）车辆荷载专题分析

根据动态称重系统数据，分析车辆荷载的各类分布特征，包括总车流量变化、车型的概率分布（高斯混合模型）、轴重分布、行车间距分布、车辆横向分布等。

进一步进行车辆荷载数据挖掘，分析全年车流量图、每月车辆荷载时程图、每周车流量规律、每日各车道车流量规律。

以上为监测数据专项分析中的基本要求，投标人可根据实际情况提供更为全面深入的数据分析与挖掘。

- （4）超限报警分析

参照《公路桥梁结构监测技术规范》（JT/T 1037-2022）进行超限报警分析。超限阈值应分为三级，当监测数据超过各级超限阈值时，宜同步报警。报警类别分环境报警、作用报警、结构响应报警、结构变化报警、主梁涡振报警和监测数据分析结果报警。宜根据监测数据报警类型与超限等级，制定相应的桥梁检查、养管措施。

- （5）结构健康度评估分析

按照《公路桥梁结构监测技术规范》（JT/T 1037-2022）要求进行桥梁结构健康度评估分析，应包括结构整体健康度和结构构件健康度。构件健康度评估结果反映了被评估构件的服役状态，可用于辅助构件检查等养护决策；整体健康度评估结果反映了桥梁整体服役状态，可用于辅助全桥检查等养护决策。结构整体健康度和结构构件健康度等级宜划分为Ⅰ基本完好、Ⅱ轻微异常、Ⅲ中等异常、Ⅳ严重异常四级。

- （6）特殊事件数据分析

桥梁在遭受涡振、台风，斜拉桥斜拉索等异常振动，节假日大车流量、地震、车辆超载、船撞等特殊事件时，应对特殊事件全过程监测数据进行分析，辅助应急响应决策，并评估结构健康度，必要时组织专家研判。

##### 监测数据分析成果

单桥监测数据应用成果包括日常监测报告、特殊事件报告、养护评估报告和基础研究报告，各类报告是超限报警、应急响应、养护评估、基础研究四类应用场景的主要载体，其中基础研究报告不在本项目中实施，本项目主要包含前三项报告工作内容，报告应出具的频次要求见下Error: Reference source not found表。

表1.2.3.1.3-1  单桥数据应用频次要求

| 序号 | 报告类型 | 频率 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 季度数据分析报告（日常监测报告） | 季度 |
| 2 | 特殊事件报告 | 特殊事件发生后 |
| 3 | 年度数据分析报告（养护评估报告） | 年度 |

季度数据分析报告（日常监测报告）内容应包括系统运行情况说明、数据统计分析、桥梁结构状况分析，并给出分析结论和管养建议。系统运行情况说明宜包括数据质量分析、软硬件的维护情况等，桥梁结构状况分析宜汇总说明周期内各监测数据分析及其超限报警情况、特殊事件应急响应下的分析结论以及为养护评估而开展的相关数据分析和结论。

针对台风、影响程度较大的地震、车船撞击、大流量交通、主梁涡激振动等对桥梁安全运行管理影响较大的特殊事件，应编制特殊事件报告，其他类型特殊事件视影响程度大小确定是否编制报告。特殊事件报告应说明事件概况、监测数据超限报警情况、应急处置、信息报送等情况，分析事前、事中、事后数据，评估事件影响，给出管养建议。

年度数据分析报告（养护评估报告）宜综合采用监测、检查等数据分析成果编制，宜包括结构健康度评估、桥梁技术状况评定、适应性评定和其他专项养护评估等内容，并综合分析评估结构整体受力性能、主要受力构件性能、附属设施使用性能等，给出评估结论和管养建议。

#### 专项评估

专项评估要求指针对嘉绍大桥的结构特点、受力特性、易损性和风险点，从宏观受力、耐久性、易损性、危险性四个方面展开评估工作。

宏观受力主要关注结构的整体的静、动力特性，耐久性主要关注结构的材料劣化和性能退化，易损性主要针对结构自身存在的容易损伤的特点，危险性主要关注的是可能引起桥梁严重安全事故的风险事态。

另针对嘉绍大桥管养单位管养规范化专项评估。

- （1）结构空间变位专项评估

利用结构健康监测系统的监测数据和形变位移观测成果，通过结构索塔偏位、结构桥墩沉降、结构主梁挠度等空间变位数据进行评估。

- （2）结构动力特性专项评估

利用结构健康监测系统的监测数据，对主航道桥频率、振型和阻尼比进行评估。

- （3）结构宏观受力专项评估

基于动态称重系统监测数据，结合主梁在车辆荷载作用下的挠度响应情况和斜拉桥结构整体刚度，对大桥结构宏观受力进行专项评估。

- （4）钢结构耐久性专项评估

要求通过结合钢结构的涂层厚度和涂层附着力等指标，对钢结构耐久性状况进行定性和定量评估，并提出相应处置建议。

- （5）混凝土结构耐久性评估

利用已有数据对混凝土结构强度、碳化深度、钢筋保护层厚度、钢筋锈蚀电位等几个方面对混凝土进行评估。

- （6）刚性铰支座专项评估

结合外观检查对刚性铰支座使用性能进行评估。

- （7）刚性铰伸缩缝专项评估

结合外观、拉绳式位移监测数据评估伸缩缝工作状况。

- （8）斜拉索易损性专项评估

打开下锚头保护罩，评估锚具有无积水、锈蚀情况。并且根据实测索力，评估斜拉索索力变化对结构受力的影响。

- （9）桥墩沉降危险性评估

根据形变位移观测数据，选择大桥中典型的结构形式及沉降较大的桥跨，建立结构有限元模型，进行危险性评估，分析在墩身沉降现状情况下结构的安全性。

- （10）基础冲刷危险性评估

根据测绘单位最新观测成果，选择最大冲刷高程超过设计值的墩柱，或冲刷最大的墩柱进行危险性评估。

- （11）钢箱梁疲劳裂纹评估

根据历年钢箱梁裂纹检查结果并结合车流量数据，评估钢箱梁疲劳裂纹的后续发展状况。

- （12）混凝土箱梁裂缝发展评估

对嘉绍大桥往年发现的典型混凝土裂缝发展进行评估。

- （13）管养规范化专项评估

对嘉绍大桥管养规范化进行评估。

#### 综合评估

##### 全桥第三方技术资料汇总分析

综合分析已有第三方检测技术资料，为技术状况评估提供原始资料。

##### 技术状况评估

技术状况评定是大桥综合评估的重要组成部分。嘉绍大桥属于特大型复杂结构，每年均须进行技术状况评定。依据《公路桥梁技术状况评定标准》（JTG/TH21-2011）的要求，利用原有的大桥检查（测）数据、结构健康监测系统采集的数据以及检查的结果开展大桥的桥梁技术状况评定工作。同时，在特殊事件后（地震、台风等），基于结构健康监测系统采集的数据对桥梁技术状况进行评定（暂定每年一次）。

    - 监测系统升级

#### 监测软件升级

##### 软件升级目的

根据相关政策要求，并结合嘉绍大桥通车运营十年来积累的养护管理经验和新时期对于智慧大桥管养应用需求，进行软件信息化升级，主要目为：（1）系统迭代优化、深度数据挖掘应用；（2）重构嘉绍大桥监测应用体系，满足部-省-桥三级联网需求；（3）新技术试点应用，拓展监测应用场景；（4）软件系统功能迫切需要扩展升级；（5）利用大数据分析技术，集特大跨海桥梁运维管理、环境、结构智能监测、安全管控等功能于一体的综合平台。

##### 重点升级内容

- 1、平台前端UI架构升级

本次平台升级，采用先进的Vue.js分布式前端技术架构，从性能上实现响应式布局和轻量化刷新，从功能上对于系统各功能模块分类管理，从界面布局及交互逻辑上进行页面重新设计，大量采用科技感风格，打造界面美观、逻辑清晰、操作便捷的人机交互界面。

- 2、健康监测专题驾驶舱

原有大屏驾驶舱缺失对于桥梁整体结构安全的判断指标，不具备《规范》要求的桥梁健康度、设备运行状态、台风应急事件等核心功能。

本次升级要在汇聚管理各桥监测数据的基础上，定制开发面向嘉绍大桥公司综合安全监管的监测大屏专题，集成桥梁健康度、设备运行状态、报警信息推送、台风应急报警等多项新增功能，满足公路基础设施集群式安全监管的需要。

1）静动态基本信息驾驶舱展示模块

主要实现业及业务基本信息的一屏展示，以GIS地图展示大桥地理位置及桥梁基本信息，同时展示公司基本信息，包含项目统计信息、通知公告、公司车辆使用状态、传感器服役状态信息、固定资产统计、运营安全状态、施工状态等信息，各类信息以丰富的统计图表形式。

2）结构监测关键要素驾驶舱模块

用于日常监测展示，通过关键统计指标及图形可总体上把控桥梁结构实时健康状态及监测系统的运行状态。本模块通过抓取健康监测系统实时数据，实现监测属性信息、实时监测数据、超限报警数据的汇总展示分析。

3）桥梁交通荷载驾驶舱展示模块

用于直观查看桥面车辆空间实时位置分布、车辆类型、车辆速度等信息的一图展示，配合桥面视频及称重系统的各类统计数据图表，来为运营管养人员提供综合的运营数据查看服务。本模块基于桥梁现场安装的动态称重系统数据，通过车重、车速、车型和车道号的识别，采用动态仿真技术，实时监控桥面动态车辆荷载对于桥梁结构挠度、应力变化影响，并可设置超载和超速阈值，当车辆超过设定阈值时可进行实时闪烁报警。

4）设备状态诊断驾驶舱模块

新增设备状态监控功能，开发设备状态监控模块，实现完场传感器工作状态、调理器工作状态的实时监控，并在系统界面进行汇总展示设备在线率，便于实时监控系统整体运行状态，辅助进行系统运维管理。

- 3、特殊事件管理及快报

2024年6月底完成与省级平台对接后，系统界面不能及时掌握省级平台的数据推送进度和质量、省级平台与单桥的应急事件上报、审批及下发流程亟待完善。

本次平台升级改造，将新增台风和地震监控报警等特殊事件管理功能，开发台风路径预测、历史台风回放、地震监控报警相关功能模块，实现监测快报系统自生成，满足特殊事件下应急管理的需求，同时完善事件推送和应急响应机制。

- 4、专项数据分析模块

本次系统升级，重点提升数据分析应用深度，首先对后端数据存储架构升级，通过TDengine国产时序数据库实现原始粒度的海量监测数据的在线存储管理，同时开发专项数据分析模块，包含相关性分析、对称性分析、趋势性分析、温湿度云图分析、荷载校验系数分析、风场专题分析、支座累计位移分析、在线模态分析等专题分析模块。

- 5、报警信息智能推送

现有平台的监测数据、报警信息未能实现有效的推送及交互管理，管理人员不能很便捷的掌握了解实时监测情况，对突发事件等情况下的的应急管理和处置带来不便，时效性不能满足管养需求，本次升级增加单桥端与平台端报警推送及处置反馈功能，同时可实现短信推送功能，方便桥梁管理人员及时查看报警信息。

- 6、平台接口扩展能力

升级后的监测平台预留标准化数据接口，可实现位移沉降、海事船舶、航道扫测等第三方系统的扩展接入，同时实现浙江省级监测平台的数据推送等，并可实现与项目管理信息化系统、应急安全系统的横向数据联动，有效发挥监测系统及时高效的特点。

##### 监测软件升级工程量清单

表1.2.4.1.3-1 嘉绍大桥健康监测软件升级的工程量清单明细组成

| 功能模块 | 功能项 | 功能描述 | 数量 | 单位 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 桌面 驾驶舱 | 信息总览 | 各桥信息总览、桥型统计、报警汇总、特殊事件、设备在线率、桥梁健康度等信息汇总 | 1 | 项 |
|  | 实时监测 | 单桥关键监测信息展示，包含交通量、索力、结构振动、主梁挠度、位移等 | 1 | 项 |
|  | 交通荷载 | 单桥实时动态交通荷载信息展示 | 1 | 项 |
|  | 视频监控 | 嘉绍大桥交通视频监控数据定制显示及接入 | 1 | 项 |
|  | 设备监控 | 设备在线、离线、故障等状态判别，状态汇总展示 | 1 | 项 |
|  | 刚性铰监控 | 刚性铰关键指标状态的汇总展示 | 1 | 项 |
| 实时监测 | 监测类别管理 | 监测类别管理，环境、作用、响应、变化各监测项分类管理 | 1 | 项 |
|  | 监测数据展示 | 关键监测指标数据展示，包含时程曲线、振动图谱、风玫瑰图、索力图等 | 1 | 项 |
|  | 交通流量监控 | 实现实时视频画面及车流量列表信息展示及上下行车流量、累计当量轴次、车道流量统计、车型统计等 | 1 | 项 |
|  | 车辆荷载统计 | 车重区间统计，超载统计、车牌查询统计、车流量趋势统计 | 1 | 项 |
|  | 桥面交通数字孪生 | 基于BIM模型的交通数字孪生模拟，实现真实车辆与虚拟空间车辆关系映射，车牌识别与追踪，及与监测数据关联响应 | 1 | 项 |
| 超限报警 | 报警信息计算 | 基于《规范》设置的算法计算处理超限报警数据 | 1 | 项 |
|  | 报警应急处置 | 报警信息归类、报警数据应急处置管理 | 1 | 项 |
|  | 报警信息推送 | 按照省级平台要求实现报警信息审核及推送 | 1 | 项 |
| 单桥运行状态 | 单桥系统运行状态 | 单桥系统运行状态关键指标的实时监测，并推送省级平台 | 1 | 项 |
|  | 设备在线时长统计 | 传感器累计在线时长统计 | 1 | 项 |
|  | 测点在线率统计 | 各桥传感器实时在线率统计，并推送至省级平台 | 1 | 项 |
|  | 设备历史状态统计 | 设备历史工作状态分析，以进度条查询在线/离线时间段 | 1 | 项 |
|  | 调理器工作状态 | DAU采集单元、调理器在线状态识别分析及展示 | 1 | 项 |
| 桥梁健康度 | 桥梁整体健康度 | 开发数据接口及展示模块，实现桥梁整体健康度汇总展示，并推送至省级和部级平台 | 1 | 项 |
|  | 桥梁构件健康度 | 开发数据接口及展示模块，实现桥梁构件健康度汇总展示，含桥梁结构构件拆分，，并推送至省级和部级平台 | 1 | 项 |
| 台风监控预警 | 台风路径预测 | 实时台风位置监控，台风发展路径预测，风圈范围等关键信息展示 | 1 | 项 |
|  | 历史台风回放 | 历史已发生台风运动轨迹回放 | 1 | 项 |
|  | 台风监测快报 | 台风监测数据快报自动生成 | 1 | 项 |
| 地震监控报警 | 地震实时监控 | 查询显示全球近30天内发生的地震位置、振级、烈度等信息 | 1 | 项 |
|  | 历史地震查询 | 历史地震数据查询 | 1 | 项 |
|  | 地震特殊事件分析 | 地震专项分析，地震功率谱、地震波时程展示 | 1 | 项 |
| 专项数据分析 | 相关性分析 | 不同监测项之间相关性分析，自动拟合相关性方程 | 1 | 项 |
|  | 单因素多点分析 | 相同监测项多个测点之间的比对分析 | 1 | 项 |
|  | 多点多因素分析 | 不同监测项多个测点之间的协同分析 | 1 | 项 |
|  | 温湿度云图分析 | 桥梁整体温湿度云图分布 | 1 | 项 |
|  | 荷载校验系数分析 | 基于车辆荷载、主梁挠度、影响线，快速自动计算结构荷载校验系数 | 2 | 桥 |
|  | 风场专项分析 | 在线计算大桥的风场分布、湍流度等参数 | 1 | 项 |
|  | 斜拉索异常振动分析 | 在线分析斜拉索的异常振动情况，自动统计振动超限时间占比等信息 | 1 | 项 |
|  | 支座累计位移专项分析 | 支座滑动累积位移 | 1 | 项 |
|  | 伸缩缝位移专项分析 | 伸缩缝累积位移 | 1 | 项 |
|  | 在线模态分析 | 在线识别大桥振动频率、阵型、阻尼比等 | 2 | 桥 |
| 应急事件管理 | 应急预案管理 | 长大桥梁应急预案的上传、管理和查询 | 1 | 项 |
|  | 特殊事件记录 | 记录运营期发生的各种应急事件、记录对应的监测数据 | 1 | 项 |
|  | 特殊事件推送 | 推送特殊事件信息，平台端汇总统计特殊事件类型 | 1 | 项 |
|  | 应急响应处置 | 单桥端与平台端应急处置联动，录入处置建议及处置反馈结果 | 1 | 项 |
| 登录权限管理 | RBAC用户权限管理 | 用户信息、角色、权限、数据配置等管理 | 1 | 项 |
|  | SSO单点登录 | 与省部级平台单点登录开发 | 1 | 项 |
| 智能监测APP | 实时数据展示 | APP端各桥实时数据展示 | 1 | 项 |
|  | 历史数据统计 | APP端各桥历史数据查询 | 1 | 项 |
|  | 交通视频监控 | APP端查询各桥监控视频 | 1 | 项 |
|  | 交通车辆统计 | APP端交通荷载统计 | 1 | 项 |
|  | 报警信息推送 | 报警信息主动推送 | 1 | 项 |
|  | 应急视频通话 | 平台端与APP端双向音视频通话 | 1 | 项 |
| OA信息化办公系统配套APP | 通知公告模块 | 查看公司新闻、重要通知公告、特殊事件、待办事项等关键信息 | 1 | 项 |
|  | 信息汇聚统计模块 | 实现项目执行情况、车流量信息、会议室预约情况等关键信息的汇聚统计 | 1 | 项 |
|  | 流程审批模块 | 与PC端业务审批流程联动，开发移动端功能，实现项目履约、安全营运、后勤管理等流程的移动端在线审批功能 | 1 | 项 |
| 数据交换接口 | 省部级平台接入 | 按照《规范》要求，实现与省部级平台数据对接 | 1 | 项 |
| 系统调试服务 | 系统调试对接 | 新旧系统对接调试、省部级平台接入调试 | 1 | 项 |

#### 监测硬件更新

##### 新增监测内容

- 结合大桥科研及养护的实际需求，针对刚性铰、X托梁及强涌潮冲刷、斜拉索这几项结构特点进行监测内容补充，采用的机器视觉动位移测量仪、毫米波雷达、超声波螺栓测力计等新型设备，具体监测内容和测点数量如下表所列：

表1.2.4.2-1 嘉绍大桥健康监测软件升级的工程量清单明细组成

| - 序号 | - 监测内容 | - 新型设备选型 | - 传感器数量 |
| --- | --- | --- | --- |
| - 1 | - 刚性铰滑动支座冲击动态变形 | - 机器视觉图像动位移测量仪 | - 2 |
|  |  | - LVDT回弹式位移传感器 | - 4 |
| - 2 | - 刚性铰小箱梁螺栓轴力 | - 超声波螺栓测力计 | - 8 |
| - 3 | - 双排支座体系变形脱空 | - LVDT回弹式位移传感器 | - 4 |
| - 4 | - 涌潮流速及水位 | - 机器视觉图像动位移测量仪 | - 1 |
| - 5 | - 引桥动挠度及桥面板局部变形 | - 毫米波雷达 | - 2 |
|  | - 桥面板局部应变 | - 动应变计 | - 8 |
| - 6 | - 斜拉索索力 | - 毫米波雷达 | - 1 |
| - 合计 |  |  | - 30 |

##### 新型传感器技术要求

- 1）视觉图像动位移测量仪

表1.2.4.2.2-1  机器视觉图像动位移测量仪的技术指标要求

| 项目 | 技术指标 |
| --- | --- |
| 测量方式 | 非接触的视觉测量 |
| 精度 | 0~50米：0.05mm。50~100m：0.1mm。 |
| 采样频率 | 10~30Hz |
| 稳定性 | 选用工业级的光学影像元件，稳定耐用 |
| 解算方式 | 采用边缘计算 |
| 工作温度 | -20~50℃ |
| 防护等级 | IP65 |

- 2）超声波测力计

表1.2.4.2.2-2  超声波测力计的技术指标要求

| 项目 | 技术指标 |
| --- | --- |
| 测量方式 | P-E模式 |
| 伸长量测量精度 | 0.1微米 |
| 预紧力测量精度 | 大于50%额定预紧力时，±3% |
| 测量频率 | 10Hz |
| 增益范围 | -10dB~70dB |
| 增益精度 | 1dB |
| 能耗 | uW级（20Hz重复激励频率下的连续测量） |
| 适用范围 | M12以上螺栓/螺杆/锚杆 |
| 工作温度 | -40~85℃ |

- 3）动应变计

表1.2.4.2.2-3  动应变计的技术指标要求

| 项目 | 技术指标 |
| --- | --- |
| 传感器类型 | 应变计 |
| 应变量程 | ±3000με |
| 采集方式 | 桥式 |
| 桥路电阻 | 350Ω |
| 非线性误差 | ≤±2.0%F.S |
| 工作温度 | -20~80℃ |

- 4）毫米波雷达

表1.2.4.2.2-4  毫米波雷达的技术指标要求

| 项目 | 技术指标 |
| --- | --- |
| 测量原理 | 微波干涉测量 |
| 测量量程 | ±100mm |
| 测量精度 | ≤0.1mm |
| 采样频率 | 30~50HZ |
| 数据输出 | RS485，可直接外接WIFI/4G 进行数据传输 |
| 供电电源 | 9~16VDC，典型12VDC |
| 工作温度 | -20℃~+65℃ |
| 防护等级 | IP67（包含防护罩） |

- 5）LVDT回弹式位移传感器

表1.2.4.2.2-5  回弹式位移传感器的技术指标要求

| 项目 | 技术要求 |
| --- | --- |
| 位移量程 | 50mm |
| 输出信号 | 0~5V，RS485 |
| 分辨率 | 1μm，数字式输出是16bit |
| 线性误差 | ≤±0.25%FS |
| 重复误差 | 5μm |
| 动态特性 | 最高可达50HZ |
| 工作温度范围 | -25~+85℃ |
| 供电电源 | +12~30V DC |
| 防护等级 | IP65 |

##### 配套采集传输设备技术要求

- 1）超声波采集仪

表1.2.4.2.3-1  超声波采集仪的技术指标要求

| 项目 | 技术指标 |
| --- | --- |
| 通道数 | 32通道或可定制 |
| 超声波传感器中心频率 | 2MHz |
| 多通道测量方式 | 实时 |
| 对外接口 | 485、网口、WIFI、Lora |
| 脉冲类型 | 方脉冲（可调节脉冲数量及方向） |
| 重复测量频率 | 5Hz（单通道） |
| 信号采样频率 | 8MSps |
| 机箱材质 | 铝合金 |

- 2）高频信号采集仪

表1.2.4.2.3-2   高频信号采集仪的技术指标要求

| 项目 | 技术指标 |
| --- | --- |
| 通道数 | 8通道或可定制 |
| 供桥电压 | ±1V、±2.5V、±5V |
| 采样速率 | 10、20、50、100Hz |
| 采样范围 | ±1000με |
| 分辨率 | A/D24位 |
| 系统不确定性 | ≤0.3%±3με |
| 噪声 | ≤1με |
| 零漂 | 3με/1h（输入端短路，恒温） |
| 使用环境 | 符合GB587.1-86-Ⅱ组条件和环境 |

- 3）采集工控机

表1.2.4.2.3-3  采集工控机的技术指标

| 项目 | 技术指标 |
| --- | --- |
| 处理器 | 板载Intel® CeleronJ1900 2.0GHz 处理器及以上 |
| 系统 | 支持Windows® CE 6.0, WES 2009, WES 7 及Linux，支持64位Windows 7 |
| 内存 | 4GB DDR3或以上 |
| 端口 | W4XCOM, 2XLAN，6个USB 2.0端口,3XmPCI3,VGA |
| 硬盘 | 1T 相当于原始数据存储不少于3个月 |

- 4）工业以太网交换机

表1.2.4.2.3-4  工业以太网交换机的技术指标

| 项目 | 技术指标 |
| --- | --- |
| 电源 | 直流电源24VDC（10~36VDC），交流电源8~24VAC |
| 适用温度 | -40℃～75℃ |
| 上行端口 | 2对1000Base-Fx光口 |
| 环网冗余协议 | 支持（冗余时间<100ms） |
| 下行端口 | 8个10/100Base-T自适应以太网口 |
| 组网 | 环网、星型、链型 |

##### 中心服务器更新技术要求

表1.2.4.2.4-1 新增服务器性能配置、数量及用途

| 序号 | 服务器名称 | 数量 | 性能配置 | 用途 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Web服务器 | 1 | 处理器:16vCPU ;内存:128GB; 硬盘：2*2.4TB; WinServer 2019系统 | Web网站部署，双机保活 |
| 2 | 数据存储服务器 | 1 | 处理器:40vCPU;内存:128GB; 硬盘：48T（8T*6）; WinServer 2019系统 | 业务数据库及监测数据库存储，多节点负载均衡 |
| 3 | 监测应用服务器 | 2 | 处理器:16vCPU;内存:128GB; 硬盘：3×2.4TB; WinServer 2019系统 | 数据预处理、后处理及数据分析服务 |
| 4 | 数据接口服务器 | 1 | 处理器:8vCPU;内存:64GB; 硬盘：2*2.4TB; WinServer 2019系统 | 监测数据推送至省平台和部平台 |

- 第六章  报价清单

| 序号 | 工 作 内 容 |  | 单位 | 工程量 | 单价（元） | 合价（元） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1--1 | 外观检查 | 主航道桥 | 延米 | 2680*3 |  |  | 每年一次全覆盖，共三次 |
| 1--2 |  | 北副航道桥 | 延米 | 380 |  |  | 三年内一次，仅一次 |
| 1--3 |  | 南、北水中区引桥 | 延米 | 5390 |  |  | 三年遍历全覆盖，每年所覆盖的联跨根据工作方案定 |
| 1--4 |  | 陆地区引桥 | 延米 | 1007 |  |  | 三年遍历全覆盖，每年所覆盖的联跨根据工作方案定 |
| 1--5 |  | 跨堤引桥 | 延米 | 420 |  |  | 三年内一次，仅一次 |
| 1--6 |  | 跨规划堤引桥 | 延米 | 260 |  |  | 三年内一次，仅一次 |
| 1--7 |  | 桥检车租赁费 | 项 | 1 |  |  | 完成三年检查工作所需的桥检车租赁费用 |
| 1--8 |  | 封道措施费 | 项 | 1 |  |  | 完成三年检查工作桥检车占道使用的封道费用 |
| 2--1 | 专项检测 | 混凝土裂缝专项检测 | 测点 | 100 |  |  | 分三年完成 |
| 2--2 |  | 混凝土强度专项检测 | 测区 | 150 |  |  | 分三年完成，每年50测区 |
| 2--3 |  | 混凝土碳化专项检测 | 测区 | 150 |  |  | 分三年完成，每年50测区 |
| 2--4 |  | 钢筋锈蚀电位检测 | 测区 | 6 |  |  | 分三年完成 |
| 2--5 |  | 钢箱梁焊缝探伤专项检测 | 延米 | 500 |  |  | 分三年完成，典型疲劳裂纹或疑似疲劳裂纹抽检 |
| 2--6 |  | 钢箱梁涂层厚度专项检测 | 测区 | 200 |  |  | 分三年完成 |
| 2--7 |  | 斜拉索索力专项检测 | 根 | 576*3 |  |  | 每年一次全覆盖，共三次 |
| 2--8 |  | 斜拉索高阶涡激振动短期监测 | 根 | 48 |  |  | 分三年完成 |
| 2--9 |  | 斜拉索锚头锈蚀专项检测 | 处 | 576 |  |  | 三年遍历一次，分三年等量完成 |
| 2--10 |  | 索塔高清摄像测量专项检测 | 塔 | 6 |  |  | 分三年完成每年2塔 |
| 2--11 |  | 梳齿板式伸缩缝翘齿专项检测 | 点 | 100 |  |  | 分三年完成 |
| 2--12 |  | 引桥混凝土箱梁裂缝发展跟踪测定 | 点 | 15 |  |  | 三年持续监测与测定 |
| 2--13 |  | 引桥体外预应力索力测量 | 束 | 600 |  |  | 分三年完成 |
| 2--14 |  | 引桥体外预应力锚头锈蚀检测 | 处 | 600 |  |  | 分三年完成 |
| 2--15 |  | 路面使用性能专项检测 | 车道公里 | 10.1*8*3 |  |  | 分三年等量完成，包括（路面的平整度、车辙、摩擦、病害） |
| 3--1 | 专项评估 | 结构空间变位专项评估 | 次 | 3 |  |  | 每年一次 |
| 3--2 |  | 结构动力特性专项评估 | 次 | 3 |  |  | 每年一次 |
| 3--3 |  | 结构宏观受力专项评估 | 次 | 3 |  |  | 每年一次 |
| 3--4 |  | 钢结构耐久性专项评估 | 次 | 3 |  |  | 每年一次 |
| 3--5 |  | 混凝土结构耐久性专项评估 | 次 | 3 |  |  | 每年一次 |
| 3--6 |  | 刚性铰支座专项评估 | 次 | 3 |  |  | 每年一次 |
| 3--7 |  | 刚性铰伸缩缝专项评估 | 次 | 3 |  |  | 每年一次 |
| 3--8 |  | 斜拉索易损性专项评估 | 次 | 3 |  |  | 每年一次 |
| 3--9 |  | 桥墩沉降危险性评估 | 次 | 3 |  |  | 每年一次 |
| 3--10 |  | 基础冲刷危险性评估 | 次 | 3 |  |  | 每年一次 |
| 3--11 |  | 钢箱梁疲劳裂纹评估 | 次 | 3 |  |  | 每年一次 |
| 3--12 |  | 混凝土箱梁裂缝发展评估 | 次 | 3 |  |  | 每年一次 |
| 3--13 |  | 管养规范化评估 | 次 | 3 |  |  | 每年一次 |
| 4 | 综合评估（含第三方资料汇总分析，技术状况评定） |  | 次 | 3 |  |  | 每年一次 |
| 5 | 检测数据录入巡检管理系统与系统维护 |  | 次 | 3 |  |  | 每年一次 |
| 6--1 | 监测系统运营维护 | 软件日常维护 | 年 | 3 |  |  |  |
| 6--2 |  | 设备季度巡查 | 年 | 3 |  |  |  |
| 6--3 |  | 硬件日常维护 | 年 | 3 |  |  |  |
| 6--4 |  | 技术人员驻场值守服务 | 年 | 3 |  |  |  |
| 6--5 |  | 封道措施费 | 年 | 3 |  |  |  |
| 7--1 | 监测系统数据分析服务 | 季度数据分析报告 | 次 | 12 |  |  |  |
| 7--2 |  | 年度数据分析报告/养护评估报告 | 年 | 3 |  |  |  |
| 7--3 |  | 特殊事件数据分析报告 | 次 | 3 |  |  |  |
| 8--1 | 监测系统软件升级 | 桌面驾驶舱 | 项 | 1 |  |  |  |
| 8--2 |  | 实时监测 | 项 | 1 |  |  |  |
| 8--3 |  | 超限报警 | 项 | 1 |  |  |  |
| 8--4 |  | 单桥运行状态 | 项 | 1 |  |  |  |
| 8--5 |  | 桥梁健康度 | 项 | 1 |  |  |  |
| 8--6 |  | 台风监控预警 | 项 | 1 |  |  |  |
| 8--7 |  | 地震监控报警 | 项 | 1 |  |  |  |
| 8--8 |  | 专项数据分析 | 项 | 1 |  |  |  |
| 8--9 |  | 应急事件管理 | 项 | 1 |  |  |  |
| 8--10 |  | 登录权限管理 | 项 | 1 |  |  |  |
| 8--11 |  | 智能监测APP | 项 | 1 |  |  |  |
| 8--12 |  | OA信息化办公系统配套APP | 项 | 1 |  |  |  |
| 8--13 |  | 数据交换接口 | 项 | 1 |  |  |  |
| 8--14 |  | 系统调试服务 | 项 | 1 |  |  |  |
| 9-1--1 | 新增传感器硬件 | 视觉图像动位移测量仪 | 套 | 3 |  |  |  |
| 9-1--2 |  | 毫米波雷达 | 台 | 3 |  |  |  |
| 9-1--3 |  | LVDT回弹式位移传感器 | 台 | 8 |  |  |  |
| 9-1--4 |  | 超声波螺栓测力计 | 台 | 8 |  |  |  |
| 9-1--5 |  | 动应变计 | 台 | 8 |  |  |  |
| 9-2--1 | 新增采集传输硬件 | 超声波采集仪 | 台 | 2 |  |  |  |
| 9-2--2 |  | 高频信号采集仪 | 台 | 3 |  |  |  |
| 9-2--3 |  | 采集工控机 | 台 | 2 |  |  |  |
| 9-2--4 |  | 工业以太网交换机 | 台 | 5 |  |  |  |
| 9-2--5 |  | 数据采集一体化机柜 | 台 | 1 |  |  |  |
| 9-2--6 |  | POE接入器 | 个 | 4 |  |  |  |
| 9-2--7 |  | 信号防雷器 | 个 | 30 |  |  |  |
| 9-2--8 |  | 电源防雷器 | 个 | 3 |  |  |  |
| 9-2--9 |  | 采集站间光缆 | 米 | 1000 |  |  |  |
| 9-2--10 |  | 电力电缆 | 米 | 1000 |  |  |  |
| 9-2--11 |  | 信号电缆 | 米 | 2600 |  |  |  |
| 9-3--1 | 新增硬件施工线缆辅材 | 线缆桥架 | 米 | 500 |  |  |  |
| 9-3--2 |  | 线管 | 米 | 2600 |  |  |  |
| 9-3--3 |  | 传感器安装支架 | 个 | 12 |  |  |  |
| 9-3--4 |  | 传感器保护盒 | 个 | 20 |  |  |  |
| 9-3--5 |  | 通讯附属设施及安装材料 | 批 | 1 |  |  |  |
| 9-4--1 | 新增硬件安装集成与调试 | 系统硬件安装费用 | 项 | 1 |  |  |  |
| 9-4--2 |  | 系统软硬件联调联试费用 | 项 | 1 |  |  |  |
| 9-4--3 |  | 新测点试运行数据分析 | 项 | 1 |  |  |  |
| 10--1 | 中心硬件更新 | Web服务器 | 台 | 1 |  |  | Web网站部署，双机保活 |
| 10--2 |  | 数据存储服务器 | 台 | 1 |  |  | 业务数据库及监测数据库存储，多节点负载均衡 |
| 10--3 |  | 监测应用服务器 | 台 | 2 |  |  | 数据预处理、后处理及数据分析服务 |
| 10--4 |  | 数据接口服务器 | 台 | 1 |  |  | 监测数据推送至省平台和部平台 |
| 10--5 |  | 操作系统 | 套 | 5 |  |  |  |
| 11 | 备品备件费用 | 用于监测系统备品备件采购及更换 | 项 | 1 |  |  | 备品备件清单详见本章附件。 |
| 投标报价合计（元） |  |  |  |  |  |  |  |

注：1、上表中的工程量为3年服务期内发包人预估数量，相关年度需完成的工作量见上表备注栏，发包人保留对工程量调整的权利，因为工作量调整增加的相关费用均视为检测人应承担的风险，发包人不再另行增加相关费用。

2、发包人提供为完成本项目合同内容所需的桥梁检查车1台，承包人应与嘉绍大桥小修保养单位签订桥梁检查车租赁合同，因使用桥梁检查车而发生的费用包括租赁费用、维修费用等由承包人在投标报价中予以考虑，发包人不再另行支付。

附件

备品备件清单

| 序号 | 设备类型 | 数量 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 二向风速风向仪 | 2 |
| 2 | 三向风速风向仪 | 2 |
| 3 | 温湿度仪 | 4 |
| 4 | 数字温度计 | 6 |
| 5 | 倾斜仪 | 6 |
| 6 | 位移计 | 6 |
| 7 | 索力计 | 40 |
| 8 | 单向加速度传感器 | 12 |
| 9 | 压力变送器 | 2 |
| 10 | 加速度信号调理器 | 10 |
| 11 | 通用信号调理器 | 10 |
| 12 | 以太网交换机 | 6 |
| 13 | 管理型交换机 | 6 |
| 14 | POE接入器 | 10 |
| 15 | 防雷器 | 40 |
| 16 | 24V电源 | 6 |
| 17 | 工控机 | 2 |
| 18 | 备份移动硬盘（5TB） | 2 |
| 19 | 数据处理及存储服务器 | 1 |
| 20 | 磁盘阵列硬盘（2.4TB） | 4 |

注：本表为三年服务期备品备件数量，服务期内，检测人按系统实际更换需求进行报批采购更换，提供完整的出入库记录单，未使用的备品备件所有权归发包人所有。

- 第七章  投标文件格式

（项目名称）招标

投 标 文 件

- 第一卷 商务文件

投标人：                （盖单位电子公章）

年        月        日

- 目 录

一、投标函

二、法定代表人身份证明或法定代表人的授权委托书

三、资格审查表

四、商务文件自评分表

- 一、投标函

（招标人名称）：

1、经现场踏勘和研究      （项目名称）招标文件的全部内容（含补遗书第____号至第____号）后，我方就上述全部工作内容及相关服务进行投标 ，其中投标价详见报价函。

2、一旦我方中标，我方保证在收到中标通知书规定的期限内与你方签订合同协议书，并在合同协议书所规定的期限内完成通知要求的全部工作任务。

3、项目负责人姓名：               性别：         年龄：         现任职务：               职称：              。

4 、如果我方中标 ，我方将按照规定提交履约担保 ，共同地和分别地承担责任。

- 5 、我方承诺在本投标文件有效期内 ，本投标函对我方具有约束力 ，并随时接受中标。

6、在合同协议书正式签署生效之前，本投标函连同你方的中标通知书将构成我们双方之间共同遵守的文件 ，对双方具有约束力

投 标 人：                （盖单位电子公章）

法定代表人：          （盖法定代表人电子章）

年        月        日

- 二、法定代表人身份证明或法定代表人的授权委托书

- （一）法定代表人身份证明

投标人名称：

单位性质：

地    址：

成立时间：          年        月        日

姓名：   （法定代表人姓名）   性别：       年龄：     职务：        系  （投标人名称）的法定代表人。

特此证明。

投标人：                 （盖单位电子公章）

法定代表人手机号码：

年       月       日

附：法定代表人身份证正、反双面清晰可辨的复印件或扫描件。

注：由投标人法定代表人签注并递交投标文件的，须提交法定代表人身份证明。

- （二）授权委托书

本人          （姓名）系          （投标人名称）的法定代表人，现委托        （姓名）为我方代理人。代理人根据授权，以我方名义签署、澄清、说明、补正、递交、撤回、修改        （项目名称）投标文件、签订合同和处理有关事宜，其法律后果由我方承担。

委托期限：自本委托书签署之日起至投标有效期满。

代理人无转委托权。

投标人：                 （盖单位电子公章）

法定代表人：                  （签字）

身份证号码：

委托代理人：             （填写姓名，无需签字）

身份证号码：

委托代理人手机号码：

年    月    日

附：法定代表人及委托代理人身份证正、反面清晰可辨的复印件或扫描件。

注：由委托代理人签署并递交投标文件的，须提交授权委托书。

- 三、资格审查表

- （一）投标人基本情况表

| 投标人名称 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 注册地址 |  |  |  |  | 邮政编码 |  |  |
| 联系方式 | 联系人 |  |  |  | 电 话 |  |  |
|  | 传真 |  |  |  | 电子邮件 |  |  |
| 法定代表人 | 姓名 |  | 技术职称 |  |  | 电话 |  |
| 技术负责人 | 姓名 |  | 技术职称 |  |  | 电话 |  |
| 成立时间 |  |  | 员工总人数： |  |  |  |  |
| 试验检测等级 |  |  | 其中 | 高级职称 |  |  |  |
| 资质认定证书号 |  |  |  | 中级职称 |  |  |  |
| 营业执照（法人证 书）号 |  |  |  | 各类注册人员 |  |  |  |
| 注册资金 |  |  |  |  |  |  |  |
| 备注 |  |  |  |  |  |  |  |

注：1.在本表后应附企业法人营业执照或事业单位法人证书副本的复制件 、试验检测等级证书副本的复制件、投标人公路水运工程试验检测信息管理系统公开信息打印件、资质认定证书复制件。

2.企业法人营业执照副本和组织机构代码证副本、试验检测等级证书副本、资质认定证书的复印件或扫描件应提供全本（证书封面、封底、空白页除外），应包括投标人名称、投标人其他相关信息、颁发机构名称、投标人信息变更情况等关键页在内，并逐页加盖投标人单位电子公章。

- （二）2020年1月1日以来完成的类似项目情况表

| 项目名称 |  |
| --- | --- |
| 项目所在地 |  |
| 发包人名称 |  |
| 发包人地址 |  |
| 发包人电话 |  |
| 项目等级 |  |
| 项目总投资 |  |
| 合同价格 |  |
| 承担的试验检测工作 |  |
| 试验检测服务期 |  |
| 项目负责人 |  |
| 项目完成情况 |  |
| 项目描述 |  |
| 备 注 |  |

注：1.每张表格只填写一个项目，并标明项目序号。

2.本表后需附2020年1月1日以来完成的类似项目业绩证明材料：（1）合同协议书的复制件、（2）发包人出具的证明材料的复制件，二者缺一不可，否则业绩不予认可。

3.上述资料中的单位名称与投标人名称必须一致（单位名称发生合法变更的除外，但需提供合法变更的有效文件），否则业绩不予认可。

4.如上述业绩证明文件未体现资格审查条件要求的桥梁主跨跨径、结构形式及主要工作内容，业绩不予认可。

- （三）拟委任的主要人员汇总表

| 姓名 | 年龄 | 拟在本项目中担任的职务 | 技术职称 | 工作年限 | 类似经验年限 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

注：本表填报的人员应满足“投标人须知前附表 ”附录 3 的要求。

- （四）拟委任的主要人员简历表

| 拟委任职务 | 项目负责人 | 技术负责人 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 姓名/年龄 |  |  |  |  |
| 职务/职称 |  |  |  |  |
| 学历 （毕业时间、校名 、专业） |  |  |  |  |
| 经历 （何时在哪些项目中任何职务） |  |  |  |  |
| 备注 （在何其他特长 ，受过哪些奖励） |  |  |  |  |

注：1.本表后附项目负责人及技术负责人的身份证（正、反面）的复制件、技术职称证书的复制件、交通运输部门颁发的试验检测工程师证书或人社部和交通运输部颁发试验检测师证书等）的复制件、交通运输部最新发布的公路水运工程试验检测管理信息系统中信用评价结果扣分结果查询截图等。

2.项目负责人及技术负责人应出具相应业绩证明材料：中标通知书或合同协议书或项目业主出具的证明材料复制件。以上材料中应体现人员的姓名、任职、桥梁主跨及结构形式、主要工作内容等，否则业绩不予认可。

3.本表后附项目负责人、技术负责人及其他试验检测人员的职称证书、试验检测证书等相关信息在交通运输部公路水运工程试验检测信息管理系统中公开公开信息内容的网上信息公开结果截图，否则评标办法前附表相应项不得分。

- （五）投标人的信誉情况

| 投标人应针对第二章“投标人须知前附表 ”附录 4 的要求 ，在此对其信誉情况作出说明。 |  |
| --- | --- |
| 信誉要求 | 投标人自述 |
| 1、不存在“投标人须知”第1.4.3项及1.4.4项的情形 |  |
| 2 、自 2021 年 7 月 1日以来 , 投标人无行贿犯罪行为（以中国裁判文书网查询结果为准，投标人无需提供）； |  |

注：1.投标人应根据本表左侧内容，在本表右侧说明其信誉情况。

2.投标人应在本表后附投标人在国家企业信用信息公示系统中未被列入严重违法失信企业名单、在“信用中国”网站中未被列入失信被执行人名单的网页截图或复制件。

（六）投标人与其他单位资产关联、隶属关系框图

本框图须提供涉及投标人利益关系的所有资产关联情况，应在本框图内明确显示投标人的投资 人、母公司、子公司、分公司及其控股和参股公司。

- 四、商务文件自评分表

| 序号 | 评分内容 | 自评得分 | 证明材料所在页码 |
| --- | --- | --- | --- |

（项目名称）招标

投 标 文 件

- 第二卷 技术文件

投标人：                （盖单位电子公章）

年        月        日

- 目 录

- 五、实施方案

投标人编写的试验检测实施方案应包括但不局限于下列内容：

1、试验检测的目的、检测内容、方法；

2、本项目管理、试验检测的重点、难点分析（具体包括：检查检测方案、监测系统运行维护和升级改造方案等）；

3、质量保证措施及服务方案；

4、信息化建设方案（具体包括：监测软件平台的的升级方案、数据分析与评估方案等）；

5、安全保证措施及廉政保证措施；

6、......。

（项目名称）招标

投 标 文 件

- 第三卷 报价文件

投标人：                （盖单位电子公章）

年        月        日

- 目 录

一、报价函

二、报价清单

- 一、报价函

致：                （招标人名称）：

经现场踏勘和研究         （项目名称）招标文件的全部内容（含补遗书第   号至第   号），我方就上述全部工作内容及相关服务进行投标。

根据分析计算，我方愿以投标价人民币（大写）     元 (¥        ) ,  完成本招标项目规定的所有工作内容， 并接受招标文件第三章“评标办法 ”第 2.8 款规定的对本投标价进行的“算术性修正 ”。同时 ，我方承诺：本投标价最终接受“通用合同条款 ”和“专用合同条款 ”中第 5.4 款 、第 6.2 款的约束和调整。

投 标 人：                （盖单位电子公章）

法定代表人：            （法定代表人电子章）

年        月        日

- 二、报价清单

| 序号 | 工 作 内 容 |  | 单位 | 工程量 | 单价（元） | 合价（元） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1--1 | 外观检查 | 主航道桥 | 延米 | 2680*3 |  |  | 每年一次全覆盖，共三次 |
| 1--2 |  | 北副航道桥 | 延米 | 380 |  |  | 三年内一次，仅一次 |
| 1--3 |  | 南、北水中区引桥 | 延米 | 5390 |  |  | 三年遍历全覆盖，每年所覆盖的联跨根据工作方案定 |
| 1--4 |  | 陆地区引桥 | 延米 | 1007 |  |  | 三年遍历全覆盖，每年所覆盖的联跨根据工作方案定 |
| 1--5 |  | 跨堤引桥 | 延米 | 420 |  |  | 三年内一次，仅一次 |
| 1--6 |  | 跨规划堤引桥 | 延米 | 260 |  |  | 三年内一次，仅一次 |
| 1--7 |  | 桥检车租赁费 | 项 | 1 |  |  | 完成三年检查工作所需的桥检车租赁费用 |
| 1--8 |  | 封道措施费 | 项 | 1 |  |  | 完成三年检查工作桥检车占道使用的封道费用 |
| 2--1 | 专项检测 | 混凝土裂缝专项检测 | 测点 | 100 |  |  | 分三年完成 |
| 2--2 |  | 混凝土强度专项检测 | 测区 | 150 |  |  | 分三年完成，每年50测区 |
| 2--3 |  | 混凝土碳化专项检测 | 测区 | 150 |  |  | 分三年完成，每年50测区 |
| 2--4 |  | 钢筋锈蚀电位检测 | 测区 | 6 |  |  | 分三年完成 |
| 2--5 |  | 钢箱梁焊缝探伤专项检测 | 延米 | 500 |  |  | 分三年完成，典型疲劳裂纹或疑似疲劳裂纹抽检 |
| 2--6 |  | 钢箱梁涂层厚度专项检测 | 测区 | 200 |  |  | 分三年完成 |
| 2--7 |  | 斜拉索索力专项检测 | 根 | 576*3 |  |  | 每年一次全覆盖，共三次 |
| 2--8 |  | 斜拉索高阶涡激振动短期监测 | 根 | 48 |  |  | 分三年完成 |
| 2--9 |  | 斜拉索锚头锈蚀专项检测 | 处 | 576 |  |  | 三年遍历一次，分三年等量完成 |
| 2--10 |  | 索塔高清摄像测量专项检测 | 塔 | 6 |  |  | 分三年完成每年2塔 |
| 2--11 |  | 梳齿板式伸缩缝翘齿专项检测 | 点 | 100 |  |  | 分三年完成 |
| 2--12 |  | 引桥混凝土箱梁裂缝发展跟踪测定 | 点 | 15 |  |  | 三年持续监测与测定 |
| 2--13 |  | 引桥体外预应力索力测量 | 束 | 600 |  |  | 分三年完成 |
| 2--14 |  | 引桥体外预应力锚头锈蚀检测 | 处 | 600 |  |  | 分三年完成 |
| 2--15 |  | 路面使用性能专项检测 | 车道公里 | 10.1*8*3 |  |  | 分三年等量完成，包括（路面的平整度、车辙、摩擦、病害） |
| 3--1 | 专项评估 | 结构空间变位专项评估 | 次 | 3 |  |  | 每年一次 |
| 3--2 |  | 结构动力特性专项评估 | 次 | 3 |  |  | 每年一次 |
| 3--3 |  | 结构宏观受力专项评估 | 次 | 3 |  |  | 每年一次 |
| 3--4 |  | 钢结构耐久性专项评估 | 次 | 3 |  |  | 每年一次 |
| 3--5 |  | 混凝土结构耐久性专项评估 | 次 | 3 |  |  | 每年一次 |
| 3--6 |  | 刚性铰支座专项评估 | 次 | 3 |  |  | 每年一次 |
| 3--7 |  | 刚性铰伸缩缝专项评估 | 次 | 3 |  |  | 每年一次 |
| 3--8 |  | 斜拉索易损性专项评估 | 次 | 3 |  |  | 每年一次 |
| 3--9 |  | 桥墩沉降危险性评估 | 次 | 3 |  |  | 每年一次 |
| 3--10 |  | 基础冲刷危险性评估 | 次 | 3 |  |  | 每年一次 |
| 3--11 |  | 钢箱梁疲劳裂纹评估 | 次 | 3 |  |  | 每年一次 |
| 3--12 |  | 混凝土箱梁裂缝发展评估 | 次 | 3 |  |  | 每年一次 |
| 3--13 |  | 管养规范化评估 | 次 | 3 |  |  | 每年一次 |
| 4 | 综合评估（含第三方资料汇总分析，技术状况评定） |  | 次 | 3 |  |  | 每年一次 |
| 5 | 检测数据录入巡检管理系统与系统维护 |  | 次 | 3 |  |  | 每年一次 |
| 6--1 | 监测系统运营维护 | 软件日常维护 | 年 | 3 |  |  |  |
| 6--2 |  | 设备季度巡查 | 年 | 3 |  |  |  |
| 6--3 |  | 硬件日常维护 | 年 | 3 |  |  |  |
| 6--4 |  | 技术人员驻场值守服务 | 年 | 3 |  |  |  |
| 6--5 |  | 封道措施费 | 年 | 3 |  |  |  |
| 7--1 | 监测系统数据分析服务 | 季度数据分析报告 | 次 | 12 |  |  |  |
| 7--2 |  | 年度数据分析报告/养护评估报告 | 年 | 3 |  |  |  |
| 7--3 |  | 特殊事件数据分析报告 | 次 | 3 |  |  |  |
| 8--1 | 监测系统软件升级 | 桌面驾驶舱 | 项 | 1 |  |  |  |
| 8--2 |  | 实时监测 | 项 | 1 |  |  |  |
| 8--3 |  | 超限报警 | 项 | 1 |  |  |  |
| 8--4 |  | 单桥运行状态 | 项 | 1 |  |  |  |
| 8--5 |  | 桥梁健康度 | 项 | 1 |  |  |  |
| 8--6 |  | 台风监控预警 | 项 | 1 |  |  |  |
| 8--7 |  | 地震监控报警 | 项 | 1 |  |  |  |
| 8--8 |  | 专项数据分析 | 项 | 1 |  |  |  |
| 8--9 |  | 应急事件管理 | 项 | 1 |  |  |  |
| 8--10 |  | 登录权限管理 | 项 | 1 |  |  |  |
| 8--11 |  | 智能监测APP | 项 | 1 |  |  |  |
| 8--12 |  | OA信息化办公系统配套APP | 项 | 1 |  |  |  |
| 8--13 |  | 数据交换接口 | 项 | 1 |  |  |  |
| 8--14 |  | 系统调试服务 | 项 | 1 |  |  |  |
| 9-1--1 | 新增传感器硬件 | 视觉图像动位移测量仪 | 套 | 3 |  |  |  |
| 9-1--2 |  | 毫米波雷达 | 台 | 3 |  |  |  |
| 9-1--3 |  | LVDT回弹式位移传感器 | 台 | 8 |  |  |  |
| 9-1--4 |  | 超声波螺栓测力计 | 台 | 8 |  |  |  |
| 9-1--5 |  | 动应变计 | 台 | 8 |  |  |  |
| 9-2--1 | 新增采集传输硬件 | 超声波采集仪 | 台 | 2 |  |  |  |
| 9-2--2 |  | 高频信号采集仪 | 台 | 3 |  |  |  |
| 9-2--3 |  | 采集工控机 | 台 | 2 |  |  |  |
| 9-2--4 |  | 工业以太网交换机 | 台 | 5 |  |  |  |
| 9-2--5 |  | 数据采集一体化机柜 | 台 | 1 |  |  |  |
| 9-2--6 |  | POE接入器 | 个 | 4 |  |  |  |
| 9-2--7 |  | 信号防雷器 | 个 | 30 |  |  |  |
| 9-2--8 |  | 电源防雷器 | 个 | 3 |  |  |  |
| 9-2--9 |  | 采集站间光缆 | 米 | 1000 |  |  |  |
| 9-2--10 |  | 电力电缆 | 米 | 1000 |  |  |  |
| 9-2--11 |  | 信号电缆 | 米 | 2600 |  |  |  |
| 9-3--1 | 新增硬件施工线缆辅材 | 线缆桥架 | 米 | 500 |  |  |  |
| 9-3--2 |  | 线管 | 米 | 2600 |  |  |  |
| 9-3--3 |  | 传感器安装支架 | 个 | 12 |  |  |  |
| 9-3--4 |  | 传感器保护盒 | 个 | 20 |  |  |  |
| 9-3--5 |  | 通讯附属设施及安装材料 | 批 | 1 |  |  |  |
| 9-4--1 | 新增硬件安装集成与调试 | 系统硬件安装费用 | 项 | 1 |  |  |  |
| 9-4--2 |  | 系统软硬件联调联试费用 | 项 | 1 |  |  |  |
| 9-4--3 |  | 新测点试运行数据分析 | 项 | 1 |  |  |  |
| 10--1 | 中心硬件更新 | Web服务器 | 台 | 1 |  |  | Web网站部署，双机保活 |
| 10--2 |  | 数据存储服务器 | 台 | 1 |  |  | 业务数据库及监测数据库存储，多节点负载均衡 |
| 10--3 |  | 监测应用服务器 | 台 | 2 |  |  | 数据预处理、后处理及数据分析服务 |
| 10--4 |  | 数据接口服务器 | 台 | 1 |  |  | 监测数据推送至省平台和部平台 |
| 10--5 |  | 操作系统 | 套 | 5 |  |  |  |
| 11 | 备品备件费用 | 用于监测系统备品备件采购及更换 | 项 | 1 |  |  | 备品备件清单详见第六章章要求。 |
| 投标报价合计（元） |  |  |  |  |  |  |  |

注：1、上表中的工程量为3年服务期内发包人预估数量，相关年度需完成的工作量见上表备注栏，发包人保留对工程量调整的权利，因为工作量调整增加的相关费用均视为检测人应承担的风险，发包人不再另行增加相关费用。

2、发包人提供为完成本项目合同内容所需的桥梁检查车1台，承包人应与嘉绍大桥小修保养单位签订桥梁检查车租赁合同，因使用桥梁检查车而发生的费用包括租赁费用、维修费用等由承包人在投标报价中予以考虑，发包人不再另行支付。

正文内容不得修改。