崇贤新城开发建设地块配套道路与桥梁工程智能化设备采购项目

招标文件

（电子招投标）

编号:临交集团(2025)采购013

采购人：杭州临平新农村建设有限公司

采购代理机构：浙江华夏工程管理有限公司

二〇二五年三月

目  录

第一部分      招标公告

第二部分      投标人须知

第三部分      采购需求

第四部分      评标办法

第五部分      拟签订的合同文本

第六部分      应提交的有关格式范例

# 第一部分 招标公告

项目概况

崇贤新城开发建设地块配套道路与桥梁工程智能化设备采购项目的潜在投标人应在乐采云平台（获取（下载）招标文件，并于2025年4月21日09点00分00秒（北京时间）前递交（上传）投标文件。

一、项目基本情况

项目编号：临交集团(2025)采购013

项目名称：崇贤新城开发建设地块配套道路与桥梁工程智能化设备采购项目

预算金额（元）：848103

最高限价（元）：848103

采购需求：崇贤新城开发建设地块配套道路与桥梁工程智能化设备采购项目。主要内容详见招标文件第三部分采购需求。

### 合同履约期限：详见本招标文件第三部分采购需求。

本项目接受联合体投标：否

二、申请人的资格要求：

1.具有独立承担民事责任的能力；具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；参加采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；法律、行政法规规定的其他条件；

2.落实采购政策需满足的资格要求：无

三、获取招标文件

时间：自公告发布之日起至2025年4月21日，每天上午00:00至12:00 ，下午12:00至23:59（北京时间，线上获取法定节假日均可，线下获取文件法定节假日除外）获取采购文件的时间期限截止之日之后有潜在供应商提出获取采购文件的，采购机构将允许其获取，但该供应商如对采购文件有异议的，应于自采购文件公告期限届满之日起七个工作日内且在投标截止时间之前以书面形式向采购机构提出。

地点（网址）：乐采云平台（https://www.lecaiyun.com/）

方式：线上获取（供应商注册成为乐采云平台供应商后，登录平台-项目采购-获取采购文件）。

售价（元）：免费

供应商获取采购文件时须提交的文件资料：无。

提示：

（1）采购人、采购代理机构依托乐采云平台完成本项目的电子交易活动，平台不接受未按上述方式获取采购文件的供应商进行投标活动；

（2）对未按上述方式获取采购文件的供应商对该文件提出的质疑，采购人或采购代理机构将不予处理；

（3）采购人或者采购代理机构对已发出的采购文件等进行必要的澄清或者修改的，采购人或者采购代理机构将无法通过乐采云平台通知未按上述方式获取采购文件的供应商；

（4）供应商只有在“乐采云平台”完成获取采购文件申请并下载了采购文件后才被视为合法获取了采购文件，否则投标将被拒绝。（供应商获取采购文件时间以供应商完成获取采购文件申请后下载采购文件的时间为准）。

注：请供应商按上述要求获取采购文件，如未在“乐采云”系统内完成相关流程，引起的投标无效责任自负。

（5）不提供采购文件纸质版；

（6）获取采购文件的时间期限截止之日之后有潜在供应商提出获取采购文件的，采购机构将允许其获取，但该供应商如对采购文件有异议的，应于自采购文件公告期限届满之日起七个工作日内且在投标截止时间之前以书面形式向采购机构提出。

四、提交投标文件截止时间、开标时间和地点

提交投标文件截止时间：2025年4月21日9点00分00秒（北京时间）

投标地点（网址）：本项目采用全流程电子化交易，无须参加现场开标会;乐采云平台（https://www.lecaiyun.com/）

开标时间：2025年4月21日9点00分00秒（北京时间）

开标地点（网址）：乐采云平台（https://www.lecaiyun.com/）

投标人应当在投标截止时间前完成电子投标文件的传输递交，并可以补充、修改或者撤回电子投标文件。补充或者修改电子投标文件的，应当先行撤回原文件，补充、修改后重新传输递交。投标截止时间前未完成传输的，视为撤回投标文件。投标、响应截止时间后传输递交的投标、响应文件，将被拒收。

五、公告期限

自本公告发布之日起5个工作日。

六、其他补充事宜

1.供应商认为招标文件使自己的权益受到损害的，可以自获取招标文件之日或者招标文件公告期限届满之日（公告期限届满后获取招标文件的，以公告期限届满之日为准）起7个工作日内，以书面形式向采购人和采购代理机构提出质疑。质疑供应商对采购人、采购代理机构的答复不满意或者采购人、采购代理机构未在规定的时间内作出答复的，可以在答复期满后十五个工作日内向同级采购监督管理部门投诉。质疑函范本、投诉书范本请到浙江政府采购网下载专区下载。

2.其他事项：（1）电子招投标的说明：①电子招投标：本项目以数据电文形式，依托“乐采云平台（www.lecaiyun.com）”进行招投标活动，各投标人应按照本项目采购文件和乐采云平台的要求编制、加密并递交投标文件，不接受纸质投标文件；②投标准备：投标人应为乐采云平台供应商，注册地址：乐采云平台-商家注册--注册地址：https://middle-lcy.lecaiyun.com/v-settle-front/enter/accountNew?settleCategory=1&entranceType=150&utm=luban.luban-PC-55609.ct001.9.d37d2350548211ef93937d90641fa708），进行乐采云平台供应商资料填写，通过平台审核后成为乐采云平台供应商；申领CA数字证书---申领流程详见“乐采云平台-服务中心-CA管理-申领CA证书-CA驱动和申领流程”：投标人应在开标前完成CA数字证书办理，完成CA数字证书办理预计1-2周左右，各投标人应充分考虑办理时间等因素;办理流程详见:CA管理操作指南https://lecaiyun.com/helpcenter/document#/document/detail?siteCode=

lecaiyun&manualId=2185&topicId=12851;安装“乐采云电子交易客户端”----投标人通过乐采云平台电子投标工具制作投标文件，前往“乐采云平台-服务中心-电子交易客户端”进行下载并安装。乐采云电子交易客户端：https://sitecdn.zcycdn.com/zcy-

client/bidding-client-new/official/lcy/LeCaiYunSetup.latest.exe。③采购文件的获取：使用账号登录或者使用CA登录乐采云平台；进入“项目采购”应用，在获取采购文件菜单中选择项目，获取采购文件。④投标文件的制作：在“乐采云电子交易客户端”中完成“填写基本信息”、“导入投标文件”、“标书关联”、“标书检查”、“电子签名”、“生成电子标书”等操作。⑤采购人、采购代理机构将依托乐采云平台完成本项目的电子交易活动，平台不接受未按上述方式获取招标文件的供应商进行投标活动； ⑥对未按上述方式获取招标文件的供应商对该文件提出的质疑，采购人或采购代理机构将不予处理；⑦不提供招标文件纸质版；⑧投标文件的传输递交：投标人在投标截止时间前将加密的投标文件上传至乐采云平台，还可以在投标截止时间前直接提交或者以邮政快递方式递交备份投标文件1份。备份投标文件的制作、存储、密封详见招标文件第二部分第15点—“备份投标文件”；⑨投标文件的解密：投标人按照平台提示和招标文件的规定在半小时内完成在线解密。通过“政府采购云平台”上传递交的投标文件无法按时解密，投标供应商递交了备份投标文件的，以备份投标文件为依据，否则视为投标文件撤回。通过“乐采云平台”上传递交的投标文件已按时解密的，备份投标文件自动失效。投标人仅提交备份投标文件，未在电子交易平台传输递交投标文件的，投标无效；⑩具体操作指南：详见乐采云云平台“服务中心-帮助文档-项目采购-操作流程-电子招投标。

3.本项目采购文件公告期限与采购公告期限一致。

七、对本次采购提出询问、质疑、投诉，请按以下方式联系

1.采购人信息

名    称：杭州临平新农村建设有限公司

地    址： 浙江省杭州市临平区崇贤街道前村街388号

项目联系人（询问）：郑承涛

项目联系方式（询问）： 15857161839

2.采购代理机构信息

名    称：浙江华夏工程管理有限公司

地    址：杭州市临平区星桥街道星源路368号元星大厦12楼

项目联系人（询问）：沈鹏峤

项目联系方式（询问）：0571-86158803

若对项目采购电子交易系统操作有疑问，可登录乐采云（https://www.lecaiyun.com/），点击右侧咨询小采，获取采小蜜智能服务管家帮助，或拨打政采云有限公司服务热线95763获取热线服务帮助。

CA问题联系电话（人工）：汇信CA 400-888-4636；天谷CA 400-087-8198。

# 第二部分 投标人须知

前附表

| 序号 | 事项 | 本项目的特别规定 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 报价要求 | 有关本项目实施所需的所有费用（含税费）均计入报价。开标一览表（报价表）是报价的唯一载体。投标文件中价格全部采用人民币报价。招标文件未列明，而投标人认为必需的费用也需列入报价。 投标报价出现下列情形的，投标无效： 投标文件出现不是唯一的、有选择性投标报价的； 投标报价超过招标文件中规定的预算金额或者最高限价的; 报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，未能按要求提供书面说明或者提交相关证明材料证明其报价合理性的; 投标人对根据修正原则修正后的报价不确认的。 |
| 2 | 分包 | 同意将非主体、非关键性的经甲方同意的工作分包。 |
| 3 | 投标人应当提供的资格、资信证明文件 | （1）资格证明文件：见招标文件第二部分11.1。 投标人未提供有效的资格证明文件的，视为投标人不具备招标文件中规定的资格要求，投标无效。 |
|  |  | （2）资信证明文件：根据招标文件第四部分评标标准提供。 |
| 4 | 开标前答疑会或现场考察 | A不组织 B组织。 |
| 5 | 样品提供 | A不要求提供 B要求提供 |
| 6 | 方案讲解演示 | A不组织 B组织 |
| 7 | 项目属性与核心产品 | 货物类，单一产品或核心产品为：监控摄像机、服务器。 |
| 8 | 采购标的对应的中小企业划分标准所属行业 | - 标的：智能化设备，所属行业工业。 |
| 9 | 备份投标文件送达地点和签收人员 | 备份投标文件送达地点：杭州市临平区东湖街道昌达路159号百联奥特莱斯二期17号楼一楼开标室；备份投标文件送达时间：2025年4月21日9点00分00秒前；备份投标文件签收人员联系电话：0571-86158803。采购人、采购机构不强制或变相强制投标人提交备份投标文件。 |
| 10 | 特别说明 | 中标单位需在领取中标通知书时，提供本项目纸质投标文件（资格文件”、“报价文件”和“商务技术文件”）四份（正本一份，副本三份）。 |

# 一、总则

## 1. 适用范围

本招标文件适用于该项目的招标、投标、开标、资格审查及信用信息查询、评标、定标、合同、验收等行为（法律、法规另有规定的，从其规定）。

# 2.定义

2.1 “采购人”系指招标公告中载明的本项目的采购人。

2.2 “采购机构”系指招标公告中载明的本项目的采购机构。

2.3 “投标人”系指是指响应招标、参加投标竞争的法人、其他组织或者自然人。

2.4 “负责人”系指法人企业的法定负责人，或其他组织为法律、行政法规规定代表单位行使职权的主要负责人，或自然人本人。

2.5“电子签名”系指数据电文中以电子形式所含、所附用于识别签名人身份并表明签名人认可其中内容的数据；“公章”系指单位法定名称章。因特殊原因需要使用冠以法定名称的业务专用章的，投标时须提供《业务专用章使用说明函》（附件4）。

2.6“电子交易平台”是指本项目采购活动所依托的乐采云平台（lpnbsc.lecaiyun.com）。

2.7 “▲” 系指实质性要求条款，“★”系产品采购项目中单一产品或核心产品，“” 系指适用本项目的要求，“” 系指不适用本项目的要求。

3. 采购项目需要落实的采购政策（本项目不作要求）

3.1 /

3.2 支持绿色发展

3.2.1/

3.2.2 /

3.2.3/

3.4支持创新发展

3.4.1 /

3.4.2/

4. 询问、质疑、投诉

4.1供应商询问

供应商对采购活动事项有疑问的，可以提出询问，采购人或者采购代理机构应当在3个工作日内对供应商依法提出的询问作出答复，但答复的内容不得涉及商业秘密。供应商提出的询问超出采购人对采购代理机构委托授权范围的，采购代理机构应当告知供应商向采购人提出。

4.2供应商质疑

4.2.1提出质疑的供应商应当是参与所质疑项目采购活动的供应商。潜在供应商已依法获取其可质疑的招标文件的，可以对该文件提出质疑。

4.2.2供应商认为招标文件、采购过程和中标结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或者应知其权益受到损害之日起七个工作日内，以书面形式向采购人或者采购机构提出质疑，否则，采购人或者采购机构不予受理：

4.2.2.1对招标文件提出质疑的，质疑期限为供应商获得招标文件之日或者招标文件公告期限届满之日起计算。

4.2.2.2对采购过程提出质疑的，质疑期限为各采购程序环节结束之日起计算。对同一采购程序环节的质疑，供应商须一次性提出。

4.2.2.3对采购结果提出质疑的，质疑期限自采购结果公告期限届满之日起计算。

4.2.3供应商提出质疑应当提交质疑函和必要的证明材料。质疑函应当包括下列内容：

4.2.3.1供应商的姓名或者名称、地址、邮编、联系人及联系电话；

4.2.3.2质疑项目的名称、编号；

4.2.3.3具体、明确的质疑事项和与质疑事项相关的请求；

4.2.3.4事实依据；

4.2.3.5必要的法律依据；

4.2.3.6提出质疑的日期。

供应商提交的质疑函需一式三份。供应商为自然人的，应当由本人签字；供应商为法人或者其他组织的，应当由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者盖章，并加盖公章。

质疑函范本及制作说明详见附件2。

4.2.4采购人或者采购机构应当在收到供应商的书面质疑后七个工作日内作出答复，并以书面形式通知质疑供应商和其他与质疑处理结果有利害关系的采购活动当事人，但答复的内容不得涉及商业秘密。

4.2.5询问或者质疑事项可能影响采购结果的，采购人应当暂停签订合同，已经签订合同的，应当中止履行合同。

4.3供应商投诉

4.3.1质疑供应商对采购人、采购机构的答复不满意或者采购人、采购机构未在规定的时间内作出答复的，可以在答复期满后十五个工作日内向采购监督管理部门提出投诉。

4.3.2供应商投诉的事项不得超出已质疑事项的范围，基于质疑答复内容提出的投诉事项除外。

4.3.3供应商投诉应当有明确的请求和必要的证明材料。

4.3.5 以联合体形式参加采购活动的，其投诉应当由组成联合体的所有供应商共同提出。

投诉书范本及制作说明详见附件3。

# 二、招标文件的构成、澄清、修改

5．招标文件的构成

5.1 招标文件包括下列文件及附件：

5.1.1招标公告；

5.1.2投标人须知；

5.1.3采购需求；

5.1.4评标办法；

5.1.5拟签订的合同文本；

5.1.6应提交的有关格式范例。

5.2与本项目有关的澄清或者修改的内容为招标文件的组成部分。

6. 招标文件的澄清、修改

6.1已获取招标文件的潜在投标人，若有问题需要澄清，应于投标截止时间前，以书面形式向采购机构提出。

6.2 采购机构对招标文件进行澄清或修改的，将同时通过电子交易平台通知已获取招标文件的潜在投标人。依法应当公告的，将按规定公告，同时视情况延长投标截止时间和开标时间。该澄清或者修改的内容为招标文件的组成部分。

# 三、投标

7. 招标文件的获取

详见招标公告中获取招标文件的时间期限、地点、方式及招标文件售价。

8.开标前答疑会或现场考察

采购人组织潜在投标人现场考察或者召开开标前答疑会的，潜在投标人按第二部分投标人须知前附表的规定参加现场考察或者开标前答疑会。

9.投标保证金

本项目不需缴纳投标保证金。

10. 投标文件的语言

投标文件及投标人与采购有关的来往通知、函件和文件均应使用中文。

11. 投标文件的组成

11.1资格文件：

11.1.1符合参加采购活动应当具备的一般条件的承诺函；

11.1.2落实采购政策需满足的资格要求；

11.1.3本项目的特定资格要求。

11.2  商务技术文件：

11.2.1投标函；

11.2.2授权委托书或法定代表人（单位负责人、自然人本人）身份证明；

11.2.3联合协议；

11.2.4分包意向协议；

11.2.5符合性审查资料；

11.2.6评标标准相应的商务技术资料；

11.2.7商务技术偏离表；

11.2.8采购供应商廉洁自律承诺书；

11.3报价文件：

投标文件含有采购人不能接受的附加条件的，投标无效；

投标人提供虚假材料投标的，投标无效。

# 12. 投标文件的编制

12.1投标文件分为资格文件、商务技术文件、报价文件三部分。各投标人在编制投标文件时请按照招标文件第六部分规定的格式进行，混乱的编排导致投标文件被误读或评标委员会查找不到有效文件是投标人的风险。

12.2投标人进行电子投标应安装客户端软件—“临平区乐采云电子交易客户端”，并按照招标文件和电子交易平台的要求编制并加密投标文件。投标人未按规定加密的投标文件，电子交易平台将拒收并提示。

12.3使用“乐采云电子交易客户端”需要提前申领CA数字证书，申领流程详见“乐采云平台-服务中心-CA管理-申领CA证书-CA驱动和申领流程”：投标人应在开标前完成CA数字证书办理，完成CA数字证书办理预计1-2周左右，各投标人应充分考虑办理时间等因素。

13.投标文件的签署、盖章

13.1投标文件按照招标文件第六部分格式要求进行签署、盖章。▲投标人的投标文件未按照招标文件要求签署、盖章的，其投标无效。

13.2为确保网上操作合法、有效和安全，投标人应当在投标截止时间前完成在“政府采购云平台”的身份认证，确保在电子投标过程中能够对相关数据电文进行加密和使用电子签名。

13.3招标文件对投标文件签署、盖章的要求适用于电子签名。

14. 投标文件的提交、补充、修改、撤回

14.1 供应商应当在投标截止时间前完成投标文件的传输递交，并可以补充、修改或者撤回投标文件。补充或者修改投标文件的，应当先行撤回原文件，补充、修改后重新传输递交。投标截止时间前未完成传输的，视为撤回投标文件。投标截止时间后递交的投标文件，电子交易平台将拒收。

14.2电子交易平台收到投标文件，将妥善保存并即时向供应商发出确认回执通知。在投标截止时间前，除供应商补充、修改或者撤回投标文件外，任何单位和个人不得解密或提取投标文件。

14.3采购人、采购机构可以视情况延长投标文件提交的截止时间。在上述情况下，采购机构与投标人以前在投标截止期方面的全部权利、责任和义务，将适用于延长至新的投标截止期。

15.备份投标文件

15.1投标人在电子交易平台传输递交投标文件后，还可以在投标截止时间前直接提交或者以快递方式递交备份投标文件1份，但采购人、采购机构不强制或变相强制投标人提交备份投标文件。

15.2备份投标文件须在“临平区乐采云投标客户端”制作生成，并储存在DVD光盘或其他介质中。备份投标文件应当密封包装并在包装上加盖公章并注明投标项目名称，投标人名称(联合体投标的，包装物封面需注明联合体投标，并注明联合体成员各方的名称和联合协议中约定的牵头人的名称)。不符合上述制作、存储、密封规定的备份投标文件将被视为无效或者被拒绝接收。

15.3直接提交备份投标文件的，投标人应于投标截止时间前在招标公告中载明的开标地点将备份投标文件提交给采购机构，采购机构将拒绝接受逾期送达的备份投标文件。

15.4以快递方式递交备份投标文件的，投标人应先将备份投标文件按要求密封和标记，再进行快递包装后邮寄。备份投标文件须在投标截止时间之前送达招标文件第二部分投标人须知前附表规定的备份投标文件送达地点；送达时间以签收人签收时间为准。采购机构将拒绝接受逾期送达的备份投标文件。邮寄过程中，电子备份投标文件发生泄露、遗失、损坏或延期送达等情况的，由投标人自行负责。

15.5投标人仅提交备份投标文件，没有在电子交易平台传输递交投标文件的，投标无效。

16.投标文件的无效处理

有招标文件第四部分第13项规定的情形之一的，投标无效：

17.投标有效期

17.1投标有效期为从提交投标文件的截止之日起90天。▲投标人的投标文件中承诺的投标有效期少于招标文件中载明的投标有效期的，投标无效。

17.2投标文件合格投递后，自投标截止日期起，在投标有效期内有效。

17.3在原定投标有效期满之前，如果出现特殊情况，采购机构可以以书面形式通知投标人延长投标有效期。投标人同意延长的，不得要求或被允许修改其投标文件，投标人拒绝延长的，其投标无效。

四、开标、资格审查与信用信息查询

18.开标

18.1采购机构按照招标文件规定的时间通过电子交易平台组织开标，所有投标人均应当准时在线参加。投标人不足3家的，不得开标。

18.2开标时，电子交易平台按开标时间自动提取所有投标文件。采购机构依托电子交易平台发起开始解密指令，投标人按照平台提示和招标文件的规定在半小时内完成在线解密。

18.3投标文件未按时解密，投标人提供了备份投标文件的，以备份投标文件作为依据，否则视为投标文件撤回。投标文件已按时解密的，备份投标文件自动失效。

19、资格审查

19.1开标后，采购人或采购机构将依法对投标人的资格进行审查。

19.2采购人或采购机构依据法律法规和招标文件的规定，对投标人的基本资格条件、特定资格条件进行审查。

19.3投标人未按照招标文件要求提供与基本资格条件、特定资格条件相应的有效资格证明材料的，视为投标人不具备招标文件中规定的资格要求，其投标无效。

19.4对未通过资格审查的投标人，采购人或采购机构告知其未通过的原因。

19.5合格投标人不足3家的，不再评标。

20、信用信息查询

20.1信用信息查询渠道及截止时间：采购机构将通过“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)、中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)渠道查询投标人投标截止时间当天的信用记录。

20.2信用信息查询记录和证据留存的具体方式：现场查询的投标人的信用记录、查询结果经确认后将与采购文件一起存档。

20.3信用信息的使用规则：经查询列入失信被执行人名单、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单的投标人将被拒绝参与采购活动。

20.4联合体信用信息查询：两个以上的自然人、法人或者其他组织组成一个联合体，以一个供应商的身份共同参加采购活动的，应当对所有联合体成员进行信用记录查询，联合体成员存在不良信用记录的，视同联合体存在不良信用记录。

# 五、评标

21. 评标委员会将根据招标文件和有关规定，履行评标工作职责，并按照评标方法及评分标准，全面衡量各投标人对招标文件的响应情况。对实质上响应招标文件的投标人，按照评审因素的量化指标排出推荐中标的投标人的先后顺序，并按顺序提出授标建议。详见招标文件第四部分评标办法。

# 六、定 标

22. 确定中标供应商

采购项目实行全流程电子化，评审报告送交、采购结果确定和结果公告均在线完成。为进一步提升采购结果确定效率，采购代理机构应当依法及时将评审报告在线送交采购人。采购单位应当自收到评审报告之日起2个工作日内在线确定中标或者成交供应商。中标、成交通知书和中标、成交结果公告应当在规定时间内同时发出。

23. 中标通知与中标结果公告

23.1自中标人确定之日起2个工作日内，采购机构通过电子交易平台向中标人发出中标通知书，同时编制发布采购结果公告。采购机构也可以以纸质形式进行中标通知。

23.2公告期限为3个工作日。

七、合同授予

24. 合同主要条款详见第五部分拟签订的合同文本。

25. 合同的签订

25.1  采购人与中标人将于中标通知书发出30日内，根据招标文件、中标人的投标文件签订承包合同。

25.2中标人按规定的日期、时间、地点，由法定代表人或其授权代表与采购人代表签订合同。

25.3如签订合同并生效后，供应商无故拒绝或延期，除按照合同条款处理外，列入不良行为记录一次，并给予通报。

25.4中标供应商拒绝与采购人签订合同的，采购人可以按照评审报告推荐的中标或者成交候选人名单排序，确定下一候选人为中标供应商，也可以重新开展采购活动。

25.5采购合同由采购人与中标供应商根据招标文件、投标文件等内容通过采购电子交易平台在线签订，自动备案。

26. 履约保证金

拟签订的合同文本要求中标供应商提交履约保证金的，供应商应当以支票、汇票、本票或者金融机构、担保机构出具的保函等非现金形式提交。履约保证金的数额不得超过采购合同金额的1%。鼓励和支持供应商以银行、保险公司出具的保函形式提供履约保证金。采购人不得拒收履约保函。本项目不做要求。

供应商可登录临平区乐采云平台-【金融服务】—【我的项目】—【已备案合同】以保函形式提供：1、供应商在合同列表选择需要投保的合同，点击[保函推荐]。2、在弹框里查看推荐的保函产品，供应商自行选择保函产品，点击[立即申请]。3、在弹框里填写保函申请信息。具体步骤：选择产品—填写供应商信息—选择中标项目—确认信息—等待保险/保函受理—确认保单—支付保费—成功出单。临平区乐采云金融专线400-903-9583。

八、电子交易活动的中止

27. 电子交易活动的中止。采购过程中出现以下情形，导致电子交易平台无法正常运行，或者无法保证电子交易的公平、公正和安全时，采购机构可中止电子交易活动：

27.1电子交易平台发生故障而无法登录访问的；

27.2电子交易平台应用或数据库出现错误，不能进行正常操作的；

27.3电子交易平台发现严重安全漏洞，有潜在泄密危险的；

27.4病毒发作导致不能进行正常操作的；

27.5其他无法保证电子交易的公平、公正和安全的情况。

28.出现以上情形，不影响采购公平、公正性的，采购组织机构可以待上述情形消除后继续组织电子交易活动，也可以决定某些环节以纸质形式进行；影响或可能影响采购公平、公正性的，应当重新采购。

九、验收

29.验收

29.1采购人组织对供应商履约的验收。大型或者复杂的采购项目，应当邀请国家认可的质量检测机构参加验收工作。验收方成员应当在验收书上签字，并承担相应的法律责任。如果发现与合同中要求不符，供应商须承担由此发生的一切损失和费用，并接受相应的处理。

29.2采购人可以邀请参加本项目的其他投标人或者第三方机构参与验收。参与验收的投标人或者第三方机构的意见作为验收书的参考资料一并存档。

29.3严格按照采购合同开展履约验收。采购人成立验收小组，按照采购合同的约定对供应商履约情况进行验收。验收时，按照采购合同的约定对每一项技术、服务、安全标准的履约情况进行确认。验收结束后，应当出具验收书，列明各项标准的验收情况及项目总体评价，由验收双方共同签署。验收结果与采购合同约定的资金支付及履约保证金返还条件挂钩。履约验收的各项资料应当存档备查。

29.4验收合格的项目，采购人将根据采购合同的约定及时向供应商支付采购资金、退还履约保证金。验收不合格的项目，采购人将依法及时处理。采购合同的履行、违约责任和解决争议的方式等适用《中华人民共和国民法典》。供应商在履约过程中有政府采购法律法规规定的违法违规情形的，采购人应当及时报告本级财政部门。

# 第三部分   采购需求

带“▲”条款为实质性条款，投标人须提供《采购需求实质性内容响应表》（格式见第五部分 投标文件格式六），如有任意一条未响应或不满足，将被视为无效。

一、项目概述

本项目为崇贤新城开发建设地块配套道路与桥梁工程智能化设备采购项目，采购内容为崇贤新城开发建设地块配套道路与桥梁工程智能化设备采购、运输、安装、调试、培训和相关维护等。投标报价包括设备费、材料费、保管费、安装调试费、培训、货物验收、税收、售后服务、采购需求中未提到但在实际采购和安装过程中需要配置的各种设备、材料及其他费用等须由投标人支付的所有费用。

二、采购清单

| 序号 | 项目名称 | 项目特征 | 计量单位 | 工程量 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 道路1 |  |  |  |  |
|  | 一、交通监视系统 |  |  |  |
| 1 | 监控摄像机 | 400万像素星光级红外网络高清高速智能球机（含支架、防护罩），采用1/1.9”英寸高性能传感器。图像清晰，最大分辨率1920*1080-2560*1440；支持自动光圈、自动聚焦、自动白平衡、背光补偿、3D数字降噪支持星光级超低照度 相机焦距范围不小于5-220mm，不低于44倍光学变倍；最大帧率不小于50； ※黑白模式下最低照度不高于0.0001lx；（要求提供具有公安部委托报告并加盖原厂公章） 最大亮度鉴别等级不低于13级； 信噪比不低于66dB； 照度适应范围不小于120dB； 具有1个10M/100M/1000M自适应以太网RJ45接口、1路RS485接口，1个SFP接口； ※不少于2路告警输入接口，1路告警输出接口；（要求提供具有公安部委托报告并加盖原厂公章） 相机通过1个网络接口及一个光纤接口实现多台相机 | 台 | 1 |
| 2 | 设备控制机箱 | 交通监控设备抱杆机箱 WxDxH=260x170x410mm 304不锈钢钢板制作，箱体、方孔条、托盘1.5mm厚，箱门2mm厚；室外型，含小型断路器、空开等附件，带门锁、新型门轴；要求单面开门，箱体颜色与周边交通设施吻合；具体做法及要求详见施工大样图及相关规范图集 | 台 | 1 |
| 3 | 标杆 | φ219L型交通监视摄像机杆 类型：φ219×10L型长悬臂立杆；材质：无缝钢管；规格：高度10米，悬臂挑长6米；基础：1100×1100×2000mmC25混凝土基础浇筑，基础开挖、回填、废弃料外运、基础浇筑、浇捣；油漆：热浸镀锌后亚光喷漆处理；接地：25x4接地扁钢焊接L50x5x2500热镀锌角钢接地极；具体做法及要求详见施工大样图及相关规范图集 | 根 | 1 |
| 4 | 避雷器 | 电源、信号二合一防雷器，标准电流5KA，最大放电电流10KA | 组 | 1 |
| 5 | 开关电源设备 | 摄像机电源 AC24V/3A | 台 | 1 |
| 6 | 服务器 | 智能交通终端服务器（即控制主机）设备采用嵌入式Linux实时操作系统； ※4个100M以太网接口，2个10/100/1000M自适应以太网接口（要求提供具有公安部委托报告并加盖原厂公章） 1个音频输入接口,1个音频输出接口,4个开关量报警输入接口,4个开关量报警输出接口, 2个RS232接口.1个RS485接口,2个USB2.0接口,1个VGA接口; ※工作环境 工作温度-40℃～70℃、工作湿度10%～90%（要求提供具有公安部委托报告并加盖原厂公章） 并配置SATA监控专用硬盘，每块盘容量为：2TB | 台 | 1 |
| 7 | 光缆终端盒 | 4口FC光缆终端盒，含4只FC型光纤适配器，4条FC单芯单模光纤尾纤，1条FC-FC单芯单模光纤跳线，光纤熔接 | 个 | 1 |
| 8 | 光缆终端盒 | 8口光纤终端盒 | 个 | 1 |
| 9 | 光缆 | 4芯室外单模光缆 | m | 150 |
| 10 | 光纤盒 | FC型光纤适配器 | 个 | 4 |
| 11 | 布放尾纤 | FC单芯单模光纤尾纤 | 根 | 4 |
| 12 | 跳线 | FC-FC单芯单模光纤跳线 | 条 | 1 |
| 13 | 光纤连接 | 光纤连接熔接法单模 | 芯 | 8 |
| 14 | 双绞线缆 | 管内穿监控摄像机信号超五类阻水网线 | m | 65 |
| 15 | 配线 | 管内穿监控摄像机电源线 RVV3*1.5 | m | 65 |
| 16 | 电缆 | 铜芯电力电缆敷设 YJV22-0.6/1kV-3x6 | m | 40 |
| 17 | 电缆终端头 | 干包式电力电缆终端头制作、安装 1kV以下(截面mm2以内)35 10mm2及以下,铜芯,三芯及以上 | 个 | 2 |
| 18 | 零配件及辅材 | 道路一电源滤波器，过流断路器，开关，集线器，BNC头，配材，接线端子排等。 | 项 | 1 |
| 19 | 网络费用（10年运营商光纤租赁） | 10年运营商光纤租赁。租赁光纤为点对点百兆带宽光纤链路 | 点 | 1 |
| 20 | 交通监视系统联合联试 | 交通监视系统联合联试（用于接入公安交通集成指挥平台） | 项 | 1 |
|  | 二、通信、电源 |  |  |  |
| 21 | 机柜、机架 | 综合弱电机箱 采用标准机架式智能化机柜，箱体防护等级IP55以上（含），具有良好的防尘、防水设计，内置散热风扇，机柜内温度过高时自动开启，内置温湿度传感器，实时检测机柜内温湿度信息，内置强电模块，电压或电流异常时自动进行保护。箱体尺寸1350mm(高)×750mm（宽）×500mm（深），钢板（材质：冷板）厚1.5mm（工艺要求：经磷化处理后喷塑，并经180度高温烘烤），底部进线，箱体颜色与周边交通设施吻合。工作温度-30℃～70℃、工作湿度10%～90%。含C30钢筋混凝土箱体基础浇筑、C15垫层混凝土及接地系统。具体要求详见施工图 | 台 | 1 |
| 22 | 交换机 | 24口交换机 支持24个10/100M自适应以太网RJ45接口，4个千兆SFP扩展槽，支持MR-Ring快速环网（自愈时间<20ms），兼容STP/RSTP/MSTP生成树协议；支持ACL，对L2-L4层数据进行过滤；支持QoS，基于端口的流量监管，WRR、DRR、SP、队列调度算法、报文的802.1p；支持静态路由、策略路由、RIP V1/2、OSPF、IS-IS、BGP、虚拟路由冗余协议VRRP；支持IP组播PIM-SM、PIM-DM；支持IPv6路由OSPFv3、BGP4、SISv6，背板带宽13Gbps，包转发速率9.6Mpps，包缓存区10Mbit；宽×高×深：482.6×44×340mm，MTBF不小于350000小时 | 台 | 1 |
| 23 | 光端机主/备用自动转换设备 | 复用光端机 4路以上视频，4路数据(包含RS232/422等数据接口),2个千兆网口 | 套 | 1 |
| 24 | 避雷器 | 三相电源防雷模块 SP-M40-385-4P | 组 | 1 |
| 25 | 电缆 | 铜芯电力电缆敷设 YJV-1KV-5*16 | m | 200 |
| 26 | 电缆终端头 | 干包式电力电缆终端头制作、安装 1kV以下(截面mm2以内)35 25mm2及以下,铜芯,三芯及以上 | 个 | 2 |
| 27 | 监控编号指示牌 | 监控编号指示牌（具体样式由交警或业主指定） | 块 | 1 |
| 道路2 |  |  |  |  |
|  | 一、交通监视系统 |  |  |  |
| 1 | 监控摄像机 | 400万像素星光级红外网络高清高速智能球机（含支架、防护罩），采用1/1.9”英寸高性能传感器。图像清晰，最大分辨率1920*1080-2560*1440；支持自动光圈、自动聚焦、自动白平衡、背光补偿、3D数字降噪支持星光级超低照度 相机焦距范围不小于5-220mm，不低于44倍光学变倍；最大帧率不小于50； 黑白模式下最低照度不高于0.0001lx； 最大亮度鉴别等级不低于13级； 信噪比不低于66dB； 照度适应范围不小于120dB； 具有1个10M/100M/1000M自适应以太网RJ45接口、1路RS485接口，1个SFP接口； 不少于2路告警输入接口，1路告警输出接口； 相机通过1个网络接口及一个光纤接口实现多台相机 | 台 | 1 |
| 2 | 设备控制机箱 | 交通监控设备抱杆机箱 WxDxH=260x170x410mm 304不锈钢钢板制作，箱体、方孔条、托盘1.5mm厚，箱门2mm厚；室外型，含小型断路器、空开等附件，带门锁、新型门轴；要求单面开门，箱体颜色与周边交通设施吻合；具体做法及要求详见施工大样图及相关规范图集 | 台 | 1 |
| 3 | 标杆 | φ219L型交通监视摄像机杆 类型：φ219×10L型长悬臂立杆；材质：无缝钢管；规格：高度10米，悬臂挑长6米；基础：1100×1100×2000mmC25混凝土基础浇筑，基础开挖、回填、废弃料外运、基础浇筑、浇捣；油漆：热浸镀锌后亚光喷漆处理；接地：25x4接地扁钢焊接L50x5x2500热镀锌角钢接地极；具体做法及要求详见施工大样图及相关规范图集 | 根 | 1 |
| 4 | 避雷器 | 电源、信号二合一防雷器，标准电流5KA，最大放电电流10KA | 组 | 1 |
| 5 | 开关电源设备 | 摄像机电源 AC24V/3A | 台 | 1 |
| 6 | 服务器 | 智能交通终端服务器（即控制主机）设备采用嵌入式Linux实时操作系统； 4个100M以太网接口，2个10/100/1000M自适应以太网接口 1个音频输入接口,1个音频输出接口,4个开关量报警输入接口,4个开关量报警输出接口, 2个RS232接口.1个RS485接口,2个USB2.0接口,1个VGA接口; 工作环境 工作温度-40℃～70℃、工作湿度10%～90% 并配置SATA监控专用硬盘，每块盘容量为：2TB | 台 | 1 |
| 7 | 光缆终端盒 | 4口FC光缆终端盒 | 个 | 1 |
| 8 | 光缆终端盒 | 8口光纤终端盒 | 个 | 1 |
| 9 | 光缆 | 4芯室外单模光缆 | m | 150 |
| 10 | 光纤盒 | FC型光纤适配器 | 个 | 4 |
| 11 | 布放尾纤 | FC单芯单模光纤尾纤 | 根 | 4 |
| 12 | 跳线 | FC-FC单芯单模光纤跳线 | 条 | 1 |
| 13 | 光纤连接 | 光纤连接熔接法单模 | 芯 | 8 |
| 14 | 双绞线缆 | 管内穿监控摄像机信号超五类阻水网线 | m | 100 |
| 15 | 配线 | 管内穿监控摄像机电源线 RVV3*1.5 | m | 100 |
| 16 | 电缆 | 铜芯电力电缆敷设 YJV22-0.6/1kV-3x6 | m | 40 |
| 17 | 电缆终端头 | 干包式电力电缆终端头制作、安装 1kV以下(截面mm2以内)35 10mm2及以下,铜芯,三芯及以上 | 个 | 2 |
| 18 | 零配件及辅材 | 1.电源滤波器，过流断路器，开关，集线器，BNC头，配材，接线端子排等。 | 点 | 1 |
| 19 | 网络费用（10年运营商光纤租赁） | 10年运营商光纤租赁。租赁光纤为点对点百兆带宽光纤链路 | 项 | 1 |
| 20 | 交通监视系统联合联试 | 交通监视系统联合联试（用于接入公安交通集成指挥平台） | 项 | 1 |
|  | 二、通信、电源 |  |  |  |
| 21 | 机柜、机架 | 综合弱电机箱 采用标准机架式智能化机柜，箱体防护等级IP55以上（含），具有良好的防尘、防水设计，内置散热风扇，机柜内温度过高时自动开启，内置温湿度传感器，实时检测机柜内温湿度信息，内置强电模块，电压或电流异常时自动进行保护。箱体尺寸1350mm(高)×750mm（宽）×500mm（深），钢板（材质：冷板）厚1.5mm（工艺要求：经磷化处理后喷塑，并经180度高温烘烤），底部进线，箱体颜色与周边交通设施吻合。工作温度-30℃～70℃、工作湿度10%～90%。含C30钢筋混凝土箱体基础浇筑、C15垫层混凝土及接地系统。具体要求详见施工图 | 台 | 1 |
| 22 | 交换机 | 24口交换机 支持24个10/100M自适应以太网RJ45接口，4个千兆SFP扩展槽，支持MR-Ring快速环网（自愈时间<20ms），兼容STP/RSTP/MSTP生成树协议；支持ACL，对L2-L4层数据进行过滤；支持QoS，基于端口的流量监管，WRR、DRR、SP、队列调度算法、报文的802.1p；支持静态路由、策略路由、RIP V1/2、OSPF、IS-IS、BGP、虚拟路由冗余协议VRRP；支持IP组播PIM-SM、PIM-DM；支持IPv6路由OSPFv3、BGP4、SISv6，背板带宽13Gbps，包转发速率9.6Mpps，包缓存区10Mbit；宽×高×深：482.6×44×340mm，MTBF不小于350000小时 | 台 | 1 |
| 23 | 光端机主/备用自动转换设备 | 复用光端机 4路以上视频，4路数据(包含RS232/422等数据接口),2个千兆网口 | 套 | 1 |
| 24 | 避雷器 | 三相电源防雷模块 SP-M40-385-4P | 组 | 1 |
| 25 | 电缆 | 铜芯电力电缆敷设 YJV-1KV-5*16 | m | 200 |
| 26 | 电缆终端头 | 干包式电力电缆终端头制作、安装 1kV以下(截面mm2以内)35 25mm2及以下,铜芯,三芯及以上 | 个 | 2 |
| 27 | 监控编号指示牌 | 监控编号指示牌（具体样式由交警或业主指定） | 块 | 1 |
| 沾丁路 |  |  |  |  |
|  | 一、电子警察与卡口系统 |  |  |  |
| 1 | 监控摄像设备 | 高清摄像机（环保）（电警）在镜头朝向照度大于20lux时，无需外接补光灯，包含摄像机、高清镜头、室外防护罩、内置补光灯、风扇、电源适配器、安装万向节等，像素：900W分辨率：4096(H)*2160(V)帧率：≤25fps; ※感光器件：两个1英寸全局曝光CMOS（要求提供具有公安部委托报告并加盖原厂公章） 码流：6144Kbps接口协议：ONVIF(PROFILE S,PROFILE G),ISAPI ,GB28181内部组件：LED补光灯视频压缩标准：H.265/H.264/MJPEG图像输出格式：JPEG通讯接口：4个RS-485接口,1个RS-232接口；2个RJ45 10M/100M/1000M自适应以太网口外部接口：7路（光耦隔离2500VAC/5V TTL 电平量）一路继电器输出口存储支持：支持TF卡（≤256G）终端接入：频率：48Hz～52Hz功耗：＜20W工作环境温度：-45℃~+90℃防护等级：IP66 | 台 | 1 |
| 2 | 监控摄像设备 | 高清摄像机（环保）（卡口）在镜头朝向照度大于20lux时，无需外接补光灯，包含摄像机、高清镜头、室外防护罩、内置补光灯、风扇、电源适配器、安装万向节等，像素：900W分辨率：4096(H)*2160(V)帧率：≤25fps； ※感光器件：两个1英寸全局曝光CMOS（要求提供具有公安部委托报告并加盖原厂公章） 码流：6144Kbps接口协议：ONVIF(PROFILE S,PROFILE G),ISAPI ,GB28181内部组件：LED补光灯视频压缩标准：H.265/H.264/MJPEG图像输出格式：JPEG通讯接口：4个RS-485接口,1个RS-232接口；2个RJ45 10M/100M/1000M自适应以太网口外部接口：7路（光耦隔离2500VAC/5V TTL 电平量）一路继电器输出口存储支持：支持TF卡（≤256G）终端接入：频率：48Hz～52Hz功耗：＜20W工作环境温度：-45℃~+90℃防护等级：IP66 | 台 | 1 |
| 3 | 视频传输设备 | 红绿灯检测器 支持红绿灯信号灯检测，并可实时输出红绿灯状态； 具有6路RS485、16路AC220V信号灯输入接口、16路信号状态指示灯，1路RS485数据收发状态指示灯； 检测信号灯电压范围AC110V~274V； 设备功耗小于3W； 工作温度－40℃～80℃ | 台 | 1 |
| 4 | 信号灯 | 红外白光频爆一体灯（多合一补光灯）【24颗暖光LED】【白光爆闪】【红外爆闪】【“一级”光照度补光装置】 采用24颗原装进口高亮度LED芯片，寿命长，稳定性好，发光效率高 LED频闪支持PWM跟随触发，具有频率及占空比保护功能，发光角度10°；气体爆闪具有防误触发功能，提高产品寿命。可覆盖1个车道 采用步进电机功能，实现红外滤片的切换 气体光源回电时间小于67ms，支持超速连拍， 气体补光控制具有峰值抑制功能 具有电压值、电流值、故障等状态监测功能【选配】 ※支持LED灯频闪、白光气体爆闪，红外气体爆闪（要求提供具有公安部委托报告并加盖原厂公章） ※支持相机误触发保护功能，触发信号输入异常时自动保护、且自动恢复（要求提供具有公安部委托报告并加盖原厂公章） 结构采用IP65设计 | 套 | 1 |
| 5 | 服务器 | 卡口管理终端（带电子警察处理器功能）即电子警察及交通监视共用控制主机 嵌入式Linux实时操作系统； 内置2块3.5寸4T硬盘；支持12路IPC接入； ※网络接口：设备具有16个1000M以太网接口，1个内部和1个外部10/100/1000M自适应以太网接口，1个内部和1个外部千兆可光电切换光纤接口（需选配光模块）；（要求提供具有公安部委托报告并加盖原厂公章） 其他接口：设备具有2个RS-232接口、2个RS-485接口、1个USB3.0接口、2路报警输入接口、2路报警输出接口、1个音频输入接口、1个音频输出接口、1个USB3.0接口； 支持对通行车辆的信息（记录和图片）存储； 支持录像存储功能； 可配置多种字符叠加、图片合成模式； 支持区间测速功能，支持电子警察处理器功能 | 台 | 1 |
| 6 | 软件 | 智能交通管理终端设备 数据缓存、软控式抓拍、图片合成、数据加密传输、图片水印、远程配置 | 套 | 1 |
| 7 | 软件 | 电子警察卡口系统程序定制 支持区间测速功能 | 套 | 1 |
| 8 | 光缆终端盒 | 24芯光缆终端盒 | 个 | 1 |
| 9 | 光缆终端盒 | 8口光纤终端盒 | 个 | 1 |
| 10 | 开关电源设备 | 1KVA单相交流变频稳压电源 | 台 | 1 |
| 11 | 光纤连接盘 | 4芯熔纤盘 | 个 | 1 |
| 12 | 电源分配柜、箱 | DC12V 10A电源适配器 | 台 | 5 |
| 13 | 跳线 | 超五类RJ45跳线 | 条 | 2 |
| 14 | 跳线 | 单模光跳线 | 条 | 4 |
| 15 | 交换机 | 16口千兆网管三次工业交换机，支持16个10/100M自适应以太网RJ45接口，4个千兆SFP扩展槽，1个CLI控制口。背板带宽13Gbps，包转发速率9.6Mpps。支持工业环网保护协议，支持静态路由，rip/ospf动态路由，支持vrrp虚拟路由，工作温度-40~85°C，双工业级AC电源（100~240V），支持IP40防护，支持IK05碰撞防护，19寸机架式安装。 | 台 | 1 |
| 16 | 光纤连接盘 | 光纤收发器 工业级，千兆一光四电，带485口 | 台 | 2 |
| 17 | 避雷器 | 低压电源防雷器 SP-24DC10-2P | 组 | 1 |
| 18 | 避雷器 | 低压电源防雷器 SP-24DC10-4P | 组 | 1 |
| 19 | 设备控制机箱 | 电子警擦抱杆机箱 WxDxH=260x170x410mm 304不锈钢钢板制作，箱体、方孔条、托盘1.5mm厚，箱门2mm厚；室外型，含小型断路器、空开、浪涌保护器等附件，带门锁、新型门轴；要求单面开门，箱体颜色与周边交通设施吻合；具体做法及要求详见施工大样图及相关规范图集 | 台 | 1 |
| 20 | 电缆 | 铜芯电力电缆敷设 YJV22-0.6/1kV-3x6 | m | 45.87 |
| 21 | 电缆终端头 | 干包式电力电缆终端头制作、安装 1kV以下(截面mm2以内)35 10mm2及以下,铜芯,三芯及以上 | 个 | 2 |
| 22 | 双绞线缆 | 管内穿监控摄像机信号超五类阻水网线 | m | 40 |
| 23 | 配线 | 管内穿监控摄像机电源线，补光灯线 RVV3*1.5 | m | 80 |
| 24 | 配线 | 管内穿线RVSP-2.0x0.75 | m | 189.48 |
| 25 | 配线 | 管内穿线RVV22-16*1.0 | m | 100 |
| 26 | 光缆 | 4芯室外单模光缆 | m | 45.87 |
| 27 | 零配件及辅材 | 1.电源滤波器，过流断路器，开关，集线器，BNC头，配材，接线端子排等。 | 项 | 1 |
| 28 | 电警违法数据定制程序 | 满足公安部软件定制要求，能够定制路口实景图片，并将相关图片匹配到省交管局违法图片备案流程中。 | 项 | 1 |
| 29 | 第三方检测费用 | 第三方检测费用 具有相应资质的检测单位，出具检测报告 | 项 | 1 |
| 30 | 公安部要求配套检测要求 | 公安部要求配套检测要求 需要提供公安部无锡所提供的检测报告，并且能够正常在公安局集成指挥平台上面进行展示，检测报告上至少包含闯红灯1625，反向1373，越线停车6090，不按导向6095，压线1117等违法代码的检测条款。 | 项 | 1 |
|  | 二、交通监视系统 |  |  |  |
| 31 | 监控摄像机 | 400万像素星光级红外网络高清高速智能球机（含支架、防护罩），采用1/1.9”英寸高性能传感器。图像清晰，最大分辨率1920*1080-2560*1440；支持自动光圈、自动聚焦、自动白平衡、背光补偿、3D数字降噪支持星光级超低照度 相机焦距范围不小于5-220mm，不低于44倍光学变倍；最大帧率不小于50； 黑白模式下最低照度不高于0.0001lx； 最大亮度鉴别等级不低于13级； 信噪比不低于66dB； 照度适应范围不小于120dB； 具有1个10M/100M/1000M自适应以太网RJ45接口、1路RS485接口，1个SFP接口； 不少于2路告警输入接口，1路告警输出接口； 相机通过1个网络接口及一个光纤接口实现多台相机 | 台 | 1 |
| 32 | 设备控制机箱 | 交通监控设备抱杆机箱 WxDxH=260x170x410mm 304不锈钢钢板制作，箱体、方孔条、托盘1.5mm厚，箱门2mm厚；室外型，含小型断路器、空开等附件，带门锁、新型门轴；要求单面开门，箱体颜色与周边交通设施吻合；具体做法及要求详见施工大样图及相关规范图集 | 台 | 1 |
| 33 | 标杆 | φ219L型交通监视摄像机杆 类型：φ219×10L型长悬臂立杆；材质：无缝钢管；规格：高度10米，悬臂挑长6米；基础：1100×1100×2000mmC25混凝土基础浇筑，基础开挖、回填、废弃料外运、基础浇筑、浇捣；油漆：热浸镀锌后亚光喷漆处理；接地：25x4接地扁钢焊接L50x5x2500热镀锌角钢接地极；具体做法及要求详见施工大样图及相关规范图集 | 根 | 1 |
| 34 | 避雷器 | 电源、信号二合一防雷器，标准电流5KA，最大放电电流10KA | 组 | 1 |
| 35 | 开关电源设备 | 摄像机电源 AC24V/3A | 台 | 1 |
| 36 | 光缆终端盒 | 4口FC光缆终端盒 | 个 | 1 |
| 37 | 光缆终端盒 | 8口光纤终端盒 | 个 | 1 |
| 38 | 光缆 | 4芯室外单模光缆 | m | 150 |
| 39 | 光纤盒 | FC型光纤适配器 | 个 | 4 |
| 40 | 布放尾纤 | FC单芯单模光纤尾纤 | 根 | 4 |
| 41 | 跳线 | FC-FC单芯单模光纤跳线 | 条 | 1 |
| 42 | 光纤连接 | 光纤连接熔接法单模 | 芯 | 8 |
| 43 | 双绞线缆 | 管内穿监控摄像机信号超五类阻水网线 | m | 100 |
| 44 | 配线 | 管内穿监控摄像机电源线 RVV3*1.5 | m | 100 |
| 45 | 电缆 | 铜芯电力电缆敷设 YJV22-0.6/1kV-3x6 | m | 40 |
| 46 | 电缆终端头 | 干包式电力电缆终端头制作、安装 1kV以下(截面mm2以内)35 10mm2及以下,铜芯,三芯及以上 | 个 | 2 |
| 47 | 零配件及辅材 | 1.电源滤波器，过流断路器，开关，集线器，BNC头，配材，接线端子排等。 | 项 | 1 |
| 48 | 网络费用（10年运营商光纤租赁） | 10年运营商光纤租赁。租赁光纤为点对点百兆带宽光纤链路 | 项 | 1 |
| 49 | 交通监视系统联合联试 | 交通监视系统联合联试（用于接入公安交通集成指挥平台） | 项 | 1 |
|  | 三、通信、电源 |  |  |  |
| 50 | 机柜、机架 | 综合弱电机箱 采用标准机架式智能化机柜，箱体防护等级IP55以上（含），具有良好的防尘、防水设计，内置散热风扇，机柜内温度过高时自动开启，内置温湿度传感器，实时检测机柜内温湿度信息，内置强电模块，电压或电流异常时自动进行保护。箱体尺寸1350mm(高)×750mm（宽）×500mm（深），钢板（材质：冷板）厚1.5mm（工艺要求：经磷化处理后喷塑，并经180度高温烘烤），底部进线，箱体颜色与周边交通设施吻合。工作温度-30℃～70℃、工作湿度10%～90%。含C30钢筋混凝土箱体基础浇筑、C15垫层混凝土及接地系统。具体要求详见施工图 | 台 | 1 |
| 51 | 交换机 | 24口交换机 支持24个10/100M自适应以太网RJ45接口，4个千兆SFP扩展槽，支持MR-Ring快速环网（自愈时间<20ms），兼容STP/RSTP/MSTP生成树协议；支持ACL，对L2-L4层数据进行过滤；支持QoS，基于端口的流量监管，WRR、DRR、SP、队列调度算法、报文的802.1p；支持静态路由、策略路由、RIP V1/2、OSPF、IS-IS、BGP、虚拟路由冗余协议VRRP；支持IP组播PIM-SM、PIM-DM；支持IPv6路由OSPFv3、BGP4、SISv6，背板带宽13Gbps，包转发速率9.6Mpps，包缓存区10Mbit；宽×高×深：482.6×44×340mm，MTBF不小于350000小时 | 台 | 1 |
| 52 | 高杆照明灯 | 路灯与T型综合杆B合杆 H=12.5m（不含路灯挑臂及光源），12.5m高综合杆B 12.5米主立杆（GR65合金钢主杆，其中扩容槽采用C型钢），，4米长综合杆挑臂，含锚栓、装饰盖、法兰、连接板、辅助管、螺栓、垫片、接地等附配件，C30钢筋混凝土基础（含螺栓、法兰垫板、镀锌扁铁焊接），塔脚包封C20混凝土，详见施工图 | 套 | 1 |
| 53 | 光端机主/备用自动转换设备 | 复用光端机 4路以上视频，4路数据(包含RS232/422等数据接口),2个千兆网口 | 套 | 1 |
| 54 | 避雷器 | 三相电源防雷模块 SP-M40-385-4P | 组 | 1 |
| 55 | 电缆 | 铜芯电力电缆敷设 YJV-1KV-5*16 | m | 300 |
| 56 | 电缆终端头 | 干包式电力电缆终端头制作、安装 1kV以下(截面mm2以内)35 25mm2及以下,铜芯,三芯及以上 | 个 | 2 |
| 57 | 监控编号指示牌 | 监控编号指示牌（具体样式由交警或业主指定） | 块 | 3 |
| 星海路 |  |  |  |  |
|  | 一、电子警察与卡口系统 |  |  |  |
| 1 | 监控摄像设备 | 高清摄像机（环保）（电警）在镜头朝向照度大于20lux时，无需外接补光灯，包含摄像机、高清镜头、室外防护罩、内置补光灯、风扇、电源适配器、安装万向节等，像素：900W分辨率：4096(H)*2160(V)帧率：≤25fps; 感光器件：两个1英寸全局曝光CMOS 码流：6144Kbps接口协议：ONVIF(PROFILE S,PROFILE G),ISAPI ,GB28181内部组件：LED补光灯视频压缩标准：H.265/H.264/MJPEG图像输出格式：JPEG通讯接口：4个RS-485接口,1个RS-232接口；2个RJ45 10M/100M/1000M自适应以太网口外部接口：7路（光耦隔离2500VAC/5V TTL 电平量）一路继电器输出口存储支持：支持TF卡（≤256G）终端接入：频率：48Hz～52Hz功耗：＜20W工作环境温度：-45℃~+90℃防护等级：IP66 | 台 | 4 |
| 2 | 监控摄像设备 | 高清摄像机（环保）（卡口）在镜头朝向照度大于20lux时，无需外接补光灯，包含摄像机、高清镜头、室外防护罩、内置补光灯、风扇、电源适配器、安装万向节等，像素：900W分辨率：4096(H)*2160(V)帧率：≤25fps； 感光器件：两个1英寸全局曝光CMOS 码流：6144Kbps接口协议：ONVIF(PROFILE S,PROFILE G),ISAPI ,GB28181内部组件：LED补光灯视频压缩标准：H.265/H.264/MJPEG图像输出格式：JPEG通讯接口：4个RS-485接口,1个RS-232接口；2个RJ45 10M/100M/1000M自适应以太网口外部接口：7路（光耦隔离2500VAC/5V TTL 电平量）一路继电器输出口存储支持：支持TF卡（≤256G）终端接入：频率：48Hz～52Hz功耗：＜20W工作环境温度：-45℃~+90℃防护等级：IP66 | 台 | 4 |
| 3 | 视频传输设备 | 红绿灯检测器 支持红绿灯信号灯检测，并可实时输出红绿灯状态； 具有6路RS485、16路AC220V信号灯输入接口、16路信号状态指示灯，1路RS485数据收发状态指示灯； 检测信号灯电压范围AC110V~274V； 设备功耗小于3W； 工作温度－40℃～80℃ | 台 | 4 |
| 4 | 信号灯 | 红外白光频爆一体灯（多合一补光灯）【24颗暖光LED】【白光爆闪】【红外爆闪】【“一级”光照度补光装置】 采用24颗原装进口高亮度LED芯片，寿命长，稳定性好，发光效率高 LED频闪支持PWM跟随触发，具有频率及占空比保护功能，发光角度10°；气体爆闪具有防误触发功能，提高产品寿命。可覆盖1个车道 采用步进电机功能，实现红外滤片的切换 气体光源回电时间小于67ms，支持超速连拍， 气体补光控制具有峰值抑制功能 具有电压值、电流值、故障等状态监测功能【选配】 支持LED灯频闪、白光气体爆闪，红外气体爆闪（ 支持相机误触发保护功能，触发信号输入异常时自动保护、且自动恢复 结构采用IP65设计 | 套 | 4 |
| 5 | 服务器 | 卡口管理终端（带电子警察处理器功能）即电子警察及交通监视共用控制主机 嵌入式Linux实时操作系统； 内置2块3.5寸4T硬盘；支持12路IPC接入； 网络接口：设备具有16个1000M以太网接口，1个内部和1个外部10/100/1000M自适应以太网接口，1个内部和1个外部千兆可光电切换光纤接口（需选配光模块）； 其他接口：设备具有2个RS-232接口、2个RS-485接口、1个USB3.0接口、2路报警输入接口、2路报警输出接口、1个音频输入接口、1个音频输出接口、1个USB3.0接口； 支持对通行车辆的信息（记录和图片）存储； 支持录像存储功能； 可配置多种字符叠加、图片合成模式； 支持区间测速功能，支持电子警察处理器功能 | 台 | 4 |
| 6 | 软件 | 智能交通管理终端设备 数据缓存、软控式抓拍、图片合成、数据加密传输、图片水印、远程配置 | 套 | 1 |
| 7 | 软件 | 电子警察卡口系统程序定制 支持区间测速功能 | 套 | 1 |
| 8 | 交换机 | 16口千兆网管三次工业交换机，支持16个10/100M自适应以太网RJ45接口，4个千兆SFP扩展槽，1个CLI控制口。背板带宽13Gbps，包转发速率9.6Mpps。支持工业环网保护协议，支持静态路由，rip/ospf动态路由，支持vrrp虚拟路由，工作温度-40~85°C，双工业级AC电源（100~240V），支持IP40防护，支持IK05碰撞防护，19寸机架式安装。 | 台 | 4 |
| 9 | 光纤连接盘 | 光纤收发器 工业级，千兆一光四电，带485口 | 台 | 4 |
| 10 | 光缆终端盒 | 24芯光缆终端盒 | 个 | 1 |
| 11 | 光缆终端盒 | 8口光纤终端盒 | 个 | 1 |
| 12 | 开关电源设备 | 1KVA单相交流变频稳压电源 | 台 | 1 |
| 13 | 光纤连接盘 | 4芯熔纤盘 | 个 | 4 |
| 14 | 电源分配柜、箱 | DC12V 10A电源适配器 | 台 | 8 |
| 15 | 跳线 | 超五类RJ45跳线 | 条 | 2 |
| 16 | 跳线 | 单模光跳线 | 条 | 6 |
| 17 | 避雷器 | 低压电源防雷器 SP-24DC10-2P | 组 | 4 |
| 18 | 避雷器 | 低压电源防雷器 SP-24DC10-4P | 组 | 4 |
| 19 | 机柜、机架 | 电警机柜 箱体尺寸WxDxH=650x500x1400mm，304不锈钢钢板制作，箱体、方孔条、托盘2.0mm厚，箱门2.5mm厚；室外IP65机柜，含机柜保护装置，防雷击保护装置；机柜采用铁制防锈处理外壳，内置供电模块、浪涌保护，具备温控装置，检修插孔，含检修灯；要求单面开门，自动温控、风冷、防尘过滤进风，箱体颜色与周边交通设施吻合，450x600x1100C25混凝土基础浇筑；含螺栓、螺母、钢筋、法兰底板、基础开挖、回填、废弃料外运、基础浇筑、浇捣；25x4接地扁钢焊接L50x5x2500热镀锌角钢接地极；接地电阻小于10欧姆 ；具体做法及要求详见施工大样图及相关规范图集 | 台 | 1 |
| 20 | 设备控制机箱 | 电子警擦抱杆机箱 WxDxH=260x170x410mm 304不锈钢钢板制作，箱体、方孔条、托盘1.5mm厚，箱门2mm厚；室外型，含小型断路器、空开、浪涌保护器等附件，带门锁、新型门轴；要求单面开门，箱体颜色与周边交通设施吻合；具体做法及要求详见施工大样图及相关规范图集 | 台 | 4 |
| 21 | 电缆 | 铜芯电力电缆敷设 YJV22-0.6/1kV-3x6 | m | 303.15 |
| 22 | 电缆终端头 | 干包式电力电缆终端头制作、安装 1kV以下(截面mm2以内)35 10mm2及以下,铜芯,三芯及以上 | 个 | 2 |
| 23 | 双绞线缆 | 管内穿监控摄像机信号超五类阻水网线 | m | 160 |
| 24 | 配线 | 管内穿监控摄像机电源线，补光灯线 RVV3*1.5 | m | 180 |
| 25 | 配线 | 管内穿线RVSP-2.0x0.75 | m | 1202.6 |
| 26 | 配线 | 管内穿线RVV22-16*1.0 | m | 20 |
| 27 | 光缆 | 4芯室外单模光缆 | m | 303.15 |
| 28 | 零配件及辅材 | 1.电源滤波器，过流断路器，开关，集线器，BNC头，配材，接线端子排等。 | 项 | 1 |
| 29 | 电警违法数据定制程序 | 满足公安部软件定制要求，能够定制路口实景图片，并将相关图片匹配到省交管局违法图片备案流程中。 | 项 | 1 |
| 30 | 第三方检测费用 | 第三方检测费用 具有相应资质的检测单位，出具检测报告 | 项 | 1 |
| 31 | 网络费用（10年运营商光纤租赁） | 10年运营商光纤租赁。租赁光纤为点对点百兆带宽光纤链路 | 点 | 1 |
| 32 | 公安部要求配套检测要求 | 公安部要求配套检测要求 需要提供公安部无锡所提供的检测报告，并且能够正常在公安局集成指挥平台上面进行展示，检测报告上至少包含闯红灯1625，反向1373，越线停车6090，不按导向6095，压线1117等违法代码的检测条款。 | 项 | 1 |
|  | 二、信号控制系统 |  |  |  |
| 33 | 信号处理设备 | 集中协调式信号机 符合国家GB25280-2016《道路交通信号控制机》标准 符合GB/T20999-2007标准； CPU采用ARM9 以上的32位嵌入式处理器和嵌入式实时操作系统， 支持44路信号灯输出，包括32路机动车信号灯输出和12路人行信号灯输出，可扩展至66路输出；支持4路行人按钮检测器、4路可变车道指示牌；标配LED数码管，可扩展液晶触摸屏控制，有独立的黄闪控制装置； 支持无缝接入杭州交警大队中心信号控制平台； 信号机软件符合GB/T20999-2017《交通信号控制机与上位机间的数据通信协议》国家标准，符合度100%，达到C+级别； 信号机通过CCC、CE、ROHS认证。 | 台 | 1 |
| 34 | 交通信号控制机 | 交通信号控制器机箱 信号机柜采用19英寸标准设计，采用防腐防锈的不锈钢材质；机柜门有牢固的统一门锁，主门锁要采用上下撑杆加左侧锁舌型成四边固定；机柜内设有存放用户手册、说明书、接线图、维修记录等资料的存储盒；机柜设有带锁的手动控制开关盒，盒内设置手动控制面板，使用者能在不用打开主机柜门的情况下使用手动控制面板。含C25混凝土箱体基础浇筑及接地系统。 | 台 | 1 |
| 35 | 信号灯 | 机动车竖装三联单色满屏灯 LED－Φ300铝壳单色三联圆盘灯；外壳材质：压铸铝；外壳颜色：黑色；发光单元颜色：红色、黄色、绿色；黄灯带一体化单8倒计时功能；面罩材质及规格：300mm PC材质；防护等级：IP53；安装模式：L脚固定；含安装支架。 | 套 | 6 |
| 36 | 标杆 | 机动车竖装信号灯杆 φ140无缝钢管，直立杆H=5.0，δ=4.5mm（含基础:800*800*1000mm,C30现浇混凝土基础浇筑;基础开挖、回填、废弃料外运、接地） | 根 | 6 |
| 37 | 信号灯 | 人行信号灯 LED－Φ300铝壳单色人行灯；整灯为三联；面罩材质：PC材质；防护等级：IP55；安装模式：L脚固定；含安装支架。面罩材质：PC材质；防护等级：IP53；执行标准GB14887-2011；安装模式：L脚固定；含安装支架。 | 套 | 8 |
| 38 | 标杆 | 人行信号灯杆 φ114无缝钢管，直立杆H=3.5，δ=4.5mm（含基础:800*800*1000mm,C25混凝土基础浇筑;基础开挖、回填、废弃料外运、接地） | 根 | 4 |
| 39 | 模块（模块箱） | 回检模块 故障检测：红绿同亮故障、红黄同亮故障、黄绿同亮故障、灯无法完全点亮； 故障时能实现自动检测及故障信息无线发送； 搭载Intelliffic OS信号控制平台能实现信号灯状态显示、故障报警等功能 | 个 | 1 |
| 40 | 避雷器 | 双向三合一防雷器 标准电流5KA，最大放电电流10KA | 组 | 1 |
| 41 | 控制电缆 | 控制电缆敷设 KVV22-6*1.5 | m | 259.2 |
| 42 | 控制电缆 | 控制电缆敷设 KVV22-19*1.5 | m | 500.35 |
| 43 | 控制电缆头 | 控制电缆头制作、安装 终端头(芯以下)6 | 个 | 16 |
| 44 | 控制电缆头 | 控制电缆头制作、安装 终端头(芯以下)24 | 个 | 12 |
| 45 | Intelliffic信号控制平台接入费 | Intelliffic信号控制平台接入费 基础信息录入，数据对接 | 项 | 1 |
| 46 | 交通信号控制系统集成及联合联试 | 交通信号控制系统集成及联合联试（系统联试,系统试运行,与现有系统无缝衔接） | 项 | 1 |
|  | 三、交通监视系统 |  |  |  |
| 47 | 监控摄像机 | 400万像素星光级红外网络高清高速智能球机（含支架、防护罩），采用1/1.9”英寸高性能传感器。图像清晰，最大分辨率1920*1080-2560*1440；支持自动光圈、自动聚焦、自动白平衡、背光补偿、3D数字降噪支持星光级超低照度 相机焦距范围不小于5-220mm，不低于44倍光学变倍；最大帧率不小于50； 黑白模式下最低照度不高于0.0001lx； 最大亮度鉴别等级不低于13级； 信噪比不低于66dB； 照度适应范围不小于120dB； 具有1个10M/100M/1000M自适应以太网RJ45接口、1路RS485接口，1个SFP接口； 不少于2路告警输入接口，1路告警输出接口； 相机通过1个网络接口及一个光纤接口实现多台相机 | 台 | 1 |
| 48 | 设备控制机箱 | 交通监控设备抱杆机箱 WxDxH=260x170x410mm 304不锈钢钢板制作，箱体、方孔条、托盘1.5mm厚，箱门2mm厚；室外型，含小型断路器、空开等附件，带门锁、新型门轴；要求单面开门，箱体颜色与周边交通设施吻合；具体做法及要求详见施工大样图及相关规范图集 | 台 | 1 |
| 49 | 避雷器 | 电源、信号二合一防雷器 标准电流5KA，最大放电电流10KA | 组 | 1 |
| 50 | 开关电源设备 | 摄像机电源 AC24V/3A | 台 | 1 |
| 51 | 光缆终端盒 | 4口FC光缆终端盒 | 个 | 1 |
| 52 | 光缆终端盒 | 8口光纤终端盒 | 个 | 1 |
| 53 | 光缆 | 4芯室外单模光缆 | m | 150 |
| 54 | 双绞线缆 | 管内穿监控摄像机信号超五类阻水网线 | m | 80 |
| 55 | 光纤盒 | FC型光纤适配器 | 个 | 4 |
| 56 | 布放尾纤 | FC单芯单模光纤尾纤 | 根 | 4 |
| 57 | 跳线 | FC-FC单芯单模光纤跳线 | 条 | 1 |
| 58 | 光纤连接 | 光纤连接熔接法单模 | 芯 | 8 |
| 59 | 配线 | 管内穿监控摄像机电源线 RVV3*1.5 | m | 80 |
| 60 | 零配件及辅材 | 1.电源滤波器，过流断路器，开关，集线器，BNC头，配材，接线端子排等。 | 项 | 1 |
| 61 | 交通监视系统联合联试 | 交通监视系统联合联试（用于接入公安交通集成指挥平台） | 项 | 1 |
|  | 四、通信、电源 |  |  |  |
| 62 | 机柜、机架 | 综合弱电机箱 采用标准机架式智能化机柜，箱体防护等级IP55以上（含），具有良好的防尘、防水设计，内置散热风扇，机柜内温度过高时自动开启，内置温湿度传感器，实时检测机柜内温湿度信息，内置强电模块，电压或电流异常时自动进行保护。箱体尺寸1350mm(高)×750mm（宽）×500mm（深），钢板（材质：冷板）厚1.5mm（工艺要求：经磷化处理后喷塑，并经180度高温烘烤），底部进线，箱体颜色与周边交通设施吻合。工作温度-30℃～70℃、工作湿度10%～90%。含C30钢筋混凝土箱体基础浇筑、C15垫层混凝土及接地系统。具体要求详见施工图 | 台 | 1 |
| 63 | 交换机 | 24口交换机 支持24个10/100M自适应以太网RJ45接口，4个千兆SFP扩展槽，支持MR-Ring快速环网（自愈时间<20ms），兼容STP/RSTP/MSTP生成树协议；支持ACL，对L2-L4层数据进行过滤；支持QoS，基于端口的流量监管，WRR、DRR、SP、队列调度算法、报文的802.1p；支持静态路由、策略路由、RIP V1/2、OSPF、IS-IS、BGP、虚拟路由冗余协议VRRP；支持IP组播PIM-SM、PIM-DM；支持IPv6路由OSPFv3、BGP4、SISv6，背板带宽13Gbps，包转发速率9.6Mpps，包缓存区10Mbit；宽×高×深：482.6×44×340mm，MTBF不小于350000小时 | 台 | 1 |
| 64 | 高杆照明灯 | 路灯与T型综合杆B合杆 H=12.5m，（不含路灯悬臂及光源），12.5m高综合杆B 12.5米主立杆（GR65合金钢主杆，其中扩容槽采用C型钢），4米长综合杆挑臂，含锚栓、装饰盖、法兰、连接板、辅助管、螺栓、垫片、接地等附配件，C30钢筋混凝土基础（含螺栓、法兰垫板、镀锌扁铁焊接），塔脚包封C20混凝土，详见施工图 | 套 | 1 |
| 65 | 中杆照明灯 | 投光灯与T型综合杆E合杆 H=15m（不含光源），Q345B锥度6，D120/D280筒身，Q345B直径121壁厚8mm无缝钢管挑臂，含灯具支架锚栓、装饰盖、法兰、连接板、辅助管、螺栓、垫片、接地等附配件，详见施工图.含C30钢筋混凝土基础及C20细石混凝土塔脚包封、法兰盘、螺栓、等预埋构件，承载力符合要求（具体要求详见施工图） | 套 | 1 |
| 66 | 光端机主/备用自动转换设备 | 复用光端机 4路以上视频，4路数据(包含RS232/422等数据接口),2个千兆网口 | 套 | 1 |
| 67 | 避雷器 | 三相电源防雷模块 SP-M40-385-4P | 组 | 1 |
| 68 | 电缆 | 铜芯电力电缆敷设 YJV-1KV-5*16（引自路口配电箱） | m | 100 |
| 69 | 电缆终端头 | 干包式电力电缆终端头制作、安装 1kV以下(截面mm2以内)35 25mm2及以下,铜芯,三芯及以上 | 个 | 2 |
| 70 | 监控编号指示牌 | 监控编号指示牌（具体样式由交警或业主指定） | 块 | 9 |
| 71 | 服务器 | 2U单路标准机架式服务器 ※CPU：配置不少于1颗C86架构国产处理器，单处理器物理核心数大于等于16核，主频大于等于2.5GHz；（需提供原厂盖章承诺函） 内存：配置不低于128G DDR4 硬盘：配置不少于2块480G SSD硬盘，配置不少于2块4T 7.2K SATA硬盘； 网口：不少于2个千兆电口，支持选配10GbE、25GbE SFP+等多种网络接口； 其他接口：配置不少于1个千兆RJ-45管理接口，不少于4个USB 3.0接口， 电源：配置550W（1+1）高效铂金CRPS冗余电源，操作系统：国产操作系统 | 台 | 1 |
| 72 | 服务器 | 4U机架式36盘位存储主机 ※硬件配置：≥2颗64位多核国产处理器，≥16GB内存，内存支持扩展到≥256GB，内置SSD固态硬盘（可以扩展到4个SSD作为缓存盘），配置≥3个风扇，支持风扇热插拔冗余温控调速风扇（要求提供具有公安部委托报告并加盖原厂公章） 系统支持媒体数据智能处理能力，其中视频文件数据支持在线点播、格式转换(支持将ps流转换为MP4前置/后置索引、TS、ASF、ES、FLV、AVI格式;支持将AVI、3gpp、MP4、es、ts、rtp、svac等视频文件格式转换为PS封装的H.264、H.265编码格式)、视频文件封面。支持多画面合成，对多路（4路、6路、8路）视频画面按时间同步合成显示到同一画面（一路码流）。图片数据支持在线裁减、压缩、马赛克、缩放、水印等处理能力，处理后图片数据格式不变 系统以流直存模式进行录像、图片数据存储。系统中的实时视频流、抓拍图片无需经过任何转发服务器/虚拟机即可实现数据流直存，视频与图片数据直存后可即存即取 支持慢盘检测，通过硬盘IO检测机制检测慢IO识别慢盘，并自动隔离慢盘 SSD极速缓存，图片获取速度提升，助力大数据云分析，实现图片即存、即取、即分析的业务需求 操作系统：国产操作系统 | 台 | 1 |
| 73 | 存储设备 | 8T,SATA,7200转/分，3.5英寸，256MB缓存 | 块 | 36 |

注：清单中所列为采购的主要设备、材料清单，但投标人所投设备并不限于以下设备、材料清单，还应包括本技术规格书内（含图纸）已说明的及投标人应根据所投设备的具体安装和使用情况，对清单中未列出和本技术规格书内未说明的，而投标人为使整套设备能够按本技术规格书的要求而长期正常有效运行，提供所需的货物和服务【包括：软件、设备、服务、附件、专用检测设备和工具、材料（包括管件及配件）等】，须在清单中予以补充，并包含在投标总价内。若因投标人原因漏计相关设备或材料等，将视该漏计的设备或材料等已包含在投标总价中。

三、项目实施要求

1、签订合同后，供应商按照其与采购人的事先约定将所供货物免费上门送货至采购人指定地点后拆箱，负责免费安装调试，正常运行后交用户单位验收。

2、售后服务按国家和我省相关规定以及生产厂家或投标人的承诺执行，并提供上门免费服务。

3、货物交付使用时，须提供货物说明书、质量保证书等相关资料和原配的附件。

●四、要求质量标准：

1、供方所供的货物必须为全新的，符合国家标准的合格产品；

2、凡需国家强制保证或认可的产品、需提供相应的证书和认可的标志。

3、送货地址：采购人指定地点。

●五、售后服务要求：

- 设备质保期：5年。在质保期内提供免费售后现场技术服务。在质保期内，投标人应对货物出现的质量及安全问题负责处理解决并承担一切费用(包含人工及材料设备费等)，质保期后的维修酌情以成本价收费；

2、技术支持要求：质保期内出现问题，0.5 小时内响应，2 小时内到达现场，12 小时内解决问题，对于现场解决不了的故障，中标单位应提供采购人同型号、同规格的备用设备使用，直至故障设备修复；（如设备本身或技术服务等非投标方的问题造成的其他故障，需在响应时间内进行紧急应急修复，保障设备正常运营。）

六、培训要求

安装调试后，对设备使用人员进行现场实地培训，直至会熟练使用。

七、关于知识产权

1、投标人保证，采购人在中华人民共和国境内因使用本招标项目产品和服务中的任何一部分时，采购人免受第三方提出的侵犯其专利权、商标权或其它知识产权的起诉。若出现以上情况，所有责任由投标人承担。

2、投标价格应包括所有应支付的对专利权、版权、设计或其他因知识产权而需要向其他方支付的税费。

八、工期要求：

中标单位与采购人签订合同，根据采购人要求，达到现场施工条件之日起90天内交付及进行验收。

- 运维期限：

- 验收合格后进入运维期，运维期2年。

十、履约保证金：

在签订合同后向采购人缴纳合同价1%的履约保证金（以支票、汇票、本票或者金融机构、担保机构出具的保函等非现金形式提交）。在服务期满后无发现服务质量问题，采购人予以无息退还。

●十一、项目结算方式：

1、合同签订后，甲方支付合同总额30%的预付款；设备安装完成，接入交警平台后支付合同总额的30%；项目终验合格后出具终验合格报告，支付至合同总额的80%；等审计完成后支付至结算价的98.5%；质保期结束并完成移交后支付剩余费用；

2、当采购数量与实际使用数量不一致时，乙方应根据实际使用量供货，合同的最终结算金额按实际使用量乘以成交单价进行计算。

十二、结算及验收要求

1、本项目采用固定合同单价，项目实施过程中，当发生工程设计变更或出现招标货物清单数量增加或减少时需经采购人、承包单位、设计单位签证同意，工程量按实调整，工程结算中单价按以下方法确定：

1.1、招标货物清单数量增加或减少，例如地磁数量的增减，则按投标相对应的单价进行按实调整、结算。

1.2、投标人报价中漏报、少报的费用，视为此项费用已隐含在投标报价中，中标后不得再向采购人收取任何费用。

1.3、本招标文件、投标文件、合同、货物技术标准说明及国家有关的质量规范、标准规定，均为本招标项目的验收依据。

1.4、本次项目交付验收使用时必须由采购人、监理单位和验收部门或单位按本招标文件、投标文件及所签订的合同要求共同验收。

1.5、中标人在履约过程中若有出现安全事故，其责任及相应的赔偿均由中标人自行承担，采购人不承担所有责任及义务。

第四部分   评标办法

评标办法前附表

| 序号 | 评标标准 |  | 权重 | 主观分/客观分属性 | 投标文件中评标标准相应的商务技术资料目录* |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 所投产品具体配置表、技术参数及偏离情况：所投产品规格型号、参数配置等所有指标均满足的，得21分；用※标出的技术指标低于采购需求（负偏离）的每项扣2分，未加※的技术指标低于采购需求（负偏离）的每项扣1分，扣完为止； |  | 21分 | 客观分 |  |
| 2 | 产品原厂授权：投标人需提供卡口管理终端、2U单路标准机架式服务器、4U机架式36盘位存储主机、高清摄像机（环保）（电警）、高清摄像机（环保）（卡口）、400万像素星光级红外网络高清高速智能球机的生产厂家针对本项目的原厂授权函，每提供1个提供得1分；不提供不得分。本项最高分6分。 |  | 6分 | 客观分 |  |
| 3 | 项目组织实施方案：根据投标人提供的项目组织实施方案（包括但不限于材料供应、运输、存放、安装及制作计划和保障措施，原材料、半成品、成品、外购件的质量保证措施，关键部位施工方案及保证措施，确保工程质量的技术组织措施，确保安全生产的技术组织措施，确保施工进度的技术组织措施等）由专家进行打分，方案详细、完善、合理，有针对性，得6分；方案较为具体、合理的，得3分；方案不够具体、不够合理的，得1分，未提供此项内容的不得分。 |  | 6分 | 主观分 |  |
| 4 | 投标人提供技术方案，根据投标方案的科学性、合理性和可行性进行打分： 1）阐述项目建设需求(包括建设必要性、需求分析等)由专家进行打分（0—1分）； 2）项目总体设计(包括建设原则、总体架构设计等)由专家进行打分（0—1分）； 3）项目详细设计(系统功能概述、系统布置范围介绍、系统可实现功能介绍等)由专家进行打分，满足采购需求的得6分，部分满足的得3分，不满足的不得分（0—6分）； |  | 8分 | 主观分 |  |
| 5 | 投标人针对本项目提供人员的培训计划方案，包括培训内容、相关技术管理人员培训、培训效果的考核等由专家进行打分，方案详细、完善、合理，有针对性，得3分；方案较为具体、合理的，得2分；方案不够具体、不够合理的，得1分，未提供此项内容的不得分。 |  | 3分 | 主观分 |  |
|  | 投标人提供完善的售后服务方案，包含但不限于技术支持、售后服务方案及措施，保修期内服务内容和范围，保修期外服务内容和范围，售后服务体系等由专家进行打分，方案详细、完善、合理，有针对性，得3分；方案较为具体、合理的，得2分；方案不够具体、不够合理的，得1分，未提供此项内容的不得分。 |  | 3分 | 主观分 |  |
| 6 | 投标人提供完善的施工应急预案，包括但不限于应急预案处置原则，防范措施，应急处置及预案由专家进行打分，方案详细、完善、合理，有针对性，得3分；方案较为具体、合理的，得2分；方案不够具体、不够合理的，得1分，未提供此项内容的不得分。 |  | 3分 | 主观分 |  |
| 7 | 管理协调能力：根据投标人提供的与其他相关专业的配合能力由专家进行打分，协调能力强且符合实际需求的得3分，协调能力一般且有部分缺失的得1分，未提供此项内容的不得分。 |  | 3分 | 主观分 |  |
| 8 | 项目人员配置情况 | （1）拟派项目负责人：具有数据库（或者智能化）相关工程师资格的得2分；在投标文件中提供相关证书复印件及人员在本单位社保缴纳证明复印件并加盖公章； | 2分 | 客观分 |  |
|  |  | 2）项目组成员（除项目负责人外）：具有数据库（或者智能化）相关工程师资格的，有1人得1分，最多得2分；在投标文件中提供相关证书复印件及以上人员在本单位社保缴纳证明复印件并加盖公章； | 2分 | 客观分 |  |
|  |  | （3）人员配备合理，对项目的人员配置情况符合采购需求；安排参与项目的专业人员素质、技术能力、专业分布、经验情况合理可行得4分，人员配备较为合理，对项目的人员配置情况基本符合采购需求；安排参与项目的专业人员素质、技术能力、专业分布、经验情况较为合理可行得3分，人员配备一般，对项目的人员配置情况与采购需求符合性一般；安排参与项目的专业人员素质、技术能力、专业分布、经验情况一般得1分，方案不合理或未提供方案不得分；最多得4分；（提供投标人为其缴纳的近3个月的其中1个月社保缴纳证明，否则不得分），本项最高得4分。 | 4分 | 主观分 |  |
| 9 | 企业证书：投标人具有质量管理体系认证证书的得2分，具有信息安全管理体系证书的得2分，具有信息技术服务管理体系证书的得2分；本项最多得6分；证书须在有效期内，否则不得分； 投标文件中提供相关证书复印件并加盖投标人公章； |  | 6分 | 客观分 |  |
| 10 | 类似项目实施业绩一览表：投标人自2021年1月1日（含）以来（时间以合同签订时间为准）承担过智能化采购类项目成功案例，每提供一个得1分，最多得3分； 投标文件中提供合同复印件并加盖投标人公章； |  | 3分 | 客观分 |  |
| 11 | 有效投标报价的最低价作为评标基准价，其最低报价为满分；按［投标报价得分=（评标基准价/投标报价）*权重］的计算公式计算（报价得分保留两位小数，后一位四舍五入）。 评标过程中，不得去掉报价中的最高报价和最低报价。 |  | 30分 | 价格分 |  |

*备注：投标人编制投标文件（商务技术文件部分）时，建议按此目录（序号和内容）提供评标标准相应的商务技术资料。

一、评标方法

1.本项目采用综合评分法。综合评分法，是指投标文件满足招标文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的投标人为中标候选人的评标方法。

二、评标标准

2.评标标准：见评标办法前附表。

# 三、评标程序

3.1符合性审查。评标委员会应当对符合资格的投标人的投标文件进行符合性审查，以确定其是否满足招标文件的实质性要求。不满足招标文件的实质性要求的，投标无效。

3.2 比较与评价。评标委员会应当按照招标文件中规定的评标方法和标准，对符合性审查合格的投标文件进行商务和技术评估，综合比较与评价。

3.3汇总商务技术得分。评标委员会各成员应当独立对每个投标人的商务和技术文件进行评价，并汇总商务技术得分情况（评标委员会各成员评分的算术平均值，保留两位小数，后一位四舍五入）。

3.4报价评审（电子交易平台客户端里开标一览表录入的投标报价信息与扫描上传的报价文件不一致的，以扫描上传的报价文件中的报价为准）。

3.4.1投标文件报价出现前后不一致的，按照下列规定修正：

3.4.1.1投标文件中开标一览表(报价表)内容与投标文件中相应内容不一致的，以开标一览表(报价表)为准;

3.4.1.2大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准;

3.4.1.3单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价;

3.4.1.4总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

3.4.1.5同时出现两种以上不一致的，按照3.4.1规定的顺序修正。修正后的报价按照财政部第87号令 《政府采购货物和服务招标投标管理办法》第五十一条第二款的规定经投标人确认后产生约束力。

3.4.2投标文件出现不是唯一的、有选择性投标报价的，投标无效。

3.4.3投标报价超过招标文件中规定的预算金额或者最高限价的，投标无效。

3.4.4评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，应当要求其在合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料;投标人不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标处理。

3.5排序与推荐。采用综合评分法的，评标结果按评审后得分由高到低顺序排列。得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列。得分且投标报价相同的并列。投标文件满足招标文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的投标人为排名第一的中标候选人。

多家投标人提供相同品牌产品（单一产品采购项目中的该产品或者非单一产品采购项目的核心产品）且通过资格审查、符合性审查的不同投标人参加同一合同项下投标的，按一家投标人计算，评审后得分最高的同品牌投标人获得中标人推荐资格；评审得分相同的，采取随机抽取方式确定，其他同品牌投标人不作为中标候选人。

3.6编写评标报告。评标委员会根据全体评标成员签字的原始评标记录和评标结果编写评标报告。评标委员会成员对需要共同认定的事项存在争议的，应当按照少数服从多数的原则作出结论。持不同意见的评标委员会成员应当在评标报告上签署不同意见及理由，否则视为同意评标报告。

四、评标中的其他事项

4.1投标人澄清、说明或者补正。对于投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容需要投标人作出必要的澄清、说明或者补正的，评标委员会和投标人通过电子交易平台交换数据电文，投标人提交使用电子签名的相关数据电文或通过平台上传加盖公章的扫描件。给予投标人提交澄清、说明或补正的时间不得少于半小时，投标人已经明确表示澄清说明或补正完毕的除外。投标人的澄清、说明或者补正不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。

4.2投标无效。有下列情形之一的，投标无效：

4.2.1投标人不具备招标文件中规定的资格要求的（投标人未提供有效的资格文件的，视为投标人不具备招标文件中规定的资格要求）；

4.2.2投标文件未按照招标文件要求签署、盖章的；

4.2.3采购人拟采购的产品属于政府强制采购的节能产品品目清单范围的，投标人相应的投标产品未获得国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品认证证书的；

4.2.4投标文件含有采购人不能接受的附加条件的；

4.2.5投标文件中承诺的投标有效期少于招标文件中载明的投标有效期的；

4.2.6投标文件出现不是唯一的、有选择性投标报价的;

4.2.7投标报价超过招标文件中规定的预算金额或者最高限价的;

4.2.8报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，未能按要求提供书面说明或者提交相关证明材料，不能证明其报价合理性的;

4.2.9投标人对根据修正原则修正后的报价不确认的；

4.2.10投标人提供虚假材料投标的；

4.2.11投标人有恶意串通、妨碍其他投标人的竞争行为、损害采购人或者其他投标人的合法权益情形的；

4.2.12投标人仅提交备份投标文件，未在电子交易平台传输递交投标文件的，投标无效；

4.2.13 投标文件不满足招标文件的其它实质性要求的；

4.2.14法律、法规、规章（适用本市的）及省级以上规范性文件（适用本市的）规定的其他无效情形。

5.废标。根据《中华人民共和国政府采购法》第三十六条之规定，在采购中，出现下列情形之一的，应予废标：

5.1符合专业条件的供应商或者对招标文件作实质响应的供应商不足3家的；

5.2出现影响采购公正的违法、违规行为的；

5.3投标人的报价均超过了采购预算，采购人不能支付的；

5.4因重大变故，采购任务取消的。

废标后，采购机构应当将废标理由通知所有投标人。

6.修改招标文件，重新组织采购活动。评标委员会发现招标文件存在歧义、重大缺陷导致评标工作无法进行，或者招标文件内容违反国家有关强制性规定的，将停止评标工作，并与采购人、采购代理机构沟通并作书面记录。采购人、采购代理机构确认后，将修改招标文件，重新组织采购活动。

7.重新开展采购。有政府采购法第七十一条、第七十二条规定的违法行为之一，影响或者可能影响中标结果的，依照下列规定处理：

7.1未确定中标供应商的，终止本次采购活动，重新开展采购活动。

7.2已确定中标供应商但尚未签订采购合同的，中标结果无效，从合格的中标候选人中另行确定中标供应商；没有合格的中标候选人的，重新开展采购活动。

7.3采购合同已签订但尚未履行的，撤销合同，从合格的中标候选人中另行确定中标供应商；没有合格的中标候选人的，重新开展采购活动。

7.4采购合同已经履行，给采购人、供应商造成损失的，由责任人承担赔偿责任。

7.5采购当事人有其他违反采购法或者采购法实施条例等法律法规规定的行为，经改正后仍然影响或者可能影响中标结果或者依法被认定为中标无效的，依照7.1-7.4规定处理。

第五部分 拟签订的合同文本

采购人（甲方）： xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

供应商（乙方）：

依照《民法典》及其他有关法律、行政法规，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，甲乙双方就本项目事项协商一致，订立本合同。

一、货物名称及金额：

1、合同总金额(含增值税)：

本合同总价款为         元(大写：         整)。合同总价中包括完成该项目的设备制造、供货、运输至现场、卸至场内指定集中地点、现场安装、调试、验收、税金费用。

甲方有权对货物的具体型号、规格和数量进行调整，最终供货产品的数量、材质等在甲方的要求下如有变更或增加，变更后的产品价款结算按最终审计后结果为准。

2、履约保证金：

本项目不做要求。

二、质量要求：

1、乙方应按合同规定的设备性能、质量标准向甲方提供未经使用的全新设备。

2、甲方有权提出在货物制造过程中派人到制造厂进行监造，乙方有义务为甲方监造人员提供方便。

3、乙方保证按标准(如果已经执行)或相应的质量管理和质量保证体系，对所供设备的设计、采购、制造、检验、涂装、包装、安装、调试等各个环节进行严格的质量管理和质量控制。

4、乙方保证所提供的设备在正确安装、正常使用和维护保养的情况下，具有使甲方满意的使用性能和使用寿命。

5、在质量保修期内因设备本身的质量问题发生故障，乙方应负责免费修理和更换零部件。对达不到使用要求者，经双方协商，可按以下办法处理：

1)退货处理：乙方应退还甲方支付的设备款，同时应承担该设备的直接费用(运输、保险、检验、安装调试、设备款利息及银行手续费等)；

2)更换设备：由乙方承担所发生的直接费用。

6、在设备安装调试阶段，乙方应及时派出现场服务人员，处理现场发生的有关质量技术问题，免费派人安装、调试。

7、在使用过程中如发生质量问题，乙方必须在接到甲方通知后4小时内到达甲方现场。

三、技术标准：按国家、行业有关最新标准和招标文件技术要求。

四、保修期限：从验收合格之日起壹年；质保期内的维修费用（包括材料）全部由乙方负责；超过质保期的，维修时只收部件成本费。

五、专利权：

乙方应保护甲方在使用该货物或其任何一部分时不受第三方提出侵犯专利权、商标权或工业设计权的指控。如果任何第三方提出侵权指控，乙方须与第三方交涉并承担可能发生的一切法律责任和费用。

六、交货期，交货地点：

1、交货期：甲方与乙方签订合同后30日内送货并安装、调试完毕及甲方初步验收。

2、交货地点： 甲方指定地点

七、合同的转让和分包：

1、未经甲方书面同意，乙方不得将合同产品的制造、安装工作转包给第三方。

八、售后服务承诺：

无论在质量保证期内还是保证期满后，一旦设备发生故障，而甲方无法自行排除时，在收到甲方通知后，乙方应在3小时内派人前往甲方现场处理并及时提供零部件备品备件。质保期内零部件免费更换。

九、结算方式及支付方式

1、预付款：合同签订后，甲方支付合同总额30%的预付款；设备安装完成，接入交警平台后支付合同总额的30%；项目终验合格后出具终验合格报告，支付至合同总额的80%；等审计完成后支付至结算价的98.5%；质保期结束并完成移交后支付剩余费用。

2、当采购数量与实际使用数量不一致时，乙方应根据实际使用量供货，合同的最终结算金额按实际使用量乘以成交单价进行计算。

3、款项支付前，供货商必须提供收款单位与本合同签订单位一致的正规、等额、合法、有效的发票，否则采购人有权延期付款，直至收到供货商相应正规发票（增值税专票）为止。

十、违约责任：

1、由于乙方原因引起乙方不能交货，乙方应向甲方偿付违约金。违约金为相应货款的20%。

2、除不可抗力外，如乙方不按期交货或不按约弥补缺陷，每延期一天，按相应货物合同金额的千分之五支付违约金直至交货为止；逾期交货的违约赔偿最高限额为合同总价的20％，如果乙方两次延期交货，或违约金达到量高限额时经督促仍未及时整改的，甲方有权终止合同，并选择备选供货商为供货人。由此造成的损失全部由原供货商进行赔偿。

3、如乙方未能履行合同规定的任何一项义务，甲方均有权得到补偿。

4、如乙方因供货质量问题给甲方造成损失，则全部由乙方负责，并承担返修费用， 甲方按照合同法保留索赔的权利。

5、如乙方无违约情况发生，甲方不按期支付乙方货款的，每延期一天，按相应货物合同金额的千分之五支付违约金直至交货为止；逾期不按期支付货款赔偿最高限额为合同总价的20％。

十一、解决合同纠纷的方法：

1、双方在执行合同中所发生的一切争议，应通过协商解决。如协商不成，应向甲方所在地的仲裁委员会提交仲裁。

2、在仲裁期间，除正在进行仲裁的部份外，本合同其他部份应继续执行。

3、仲裁费用除仲裁机构另行有裁决外，由败诉方承担。

十二、合同产品供货清单：详细清单见附件一

十三、其它:

1、下列文件是构成本合同不可分割的部分，具有同等法律效应。

中标通知书；

合同；

前后文件有矛盾时，不同文件按排列顺序在前者为准，同一文件按文件形成时间在后者为准。

2、本合同一式捌份，双方各执四份，双方签字盖章后生效。

3、本合同未尽之处，双方协商解决。

甲 方：（盖章）	                        乙 方：（盖章）

法定代表人：	                        法定代表人：

或授权代表：	                        或授权代表：

通讯地址：	                              通讯地址：

开 户 行：	                              开 户 行：

税	号：	                              税	号：

户	名：	                              户	名：

帐	号：	                              帐	号：

电	话：	                              电	话：

传	真：	                              传	真：

附件一：合同产品供货清单

| 序号 | 产品名称 | 产品技术参数 | 数量 | 单位 | 单价 （元） | 金额（元） | 参考图片 | 参考品牌 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ... |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 合计 |  |  |  |  |  |  |  |

此仅为合同书样本，中标单位需根据实际情况和采购人签订相应的合同！

# 第六部分 应提交的有关格式范例

# 资格文件部分

# 目录

（1）符合参加采购活动应当具备的一般条件的承诺函……………（页码）

（2）落实采购政策需满足的资格要求………………………………（页码）

（3）本项目的特定资格要求………………………………………………（页码）

一、 符合参加采购活动应当具备的一般条件的承诺函

（采购人）、（采购代理机构）：

我方参与（项目名称）【招标编号：（采购编号）】采购活动，郑重承诺：

（一）具备《中华人民共和国政府采购法》第二十二条第一款规定的条件：

1、具有独立承担民事责任的能力；

2、具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

3、具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；

4、有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

5、参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；

6、具有法律、行政法规规定的其他条件。

（二）未被信用中国（www.creditchina.gov.cn)、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单。

（三）不存在以下情况：

1、单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商参加同一合同项下的采购活动的；

2、为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务后再参加该采购项目的其他采购活动的。

投标人名称(电子签名)：

日期：  年  月   日

二、落实采购政策需满足的资格要求

（根据招标公告落实采购政策需满足的资格要求选择提供相应的材料；未要求的，无需提供）

A.专门面向中小企业，货物全部由符合政策要求的中小企业（或小微企业）制造或者服务全部由符合政策要求的中小企业（或小微企业）承接的，提供相应的中小企业声明函（附件5）。

B.要求以联合体形式参加的，提供联合协议和中小企业声明函（附件5），联合协议中中小企业合同金额应当达到招标公告载明的比例；如果供应商本身提供所有标的均由中小企业制造或承接的，视同符合了资格条件，无需再与其他中小企业组成联合体参加政府采购活动，无需提供联合协议。

联合协议

（联合体所有成员名称）自愿组成一个联合体，以一个投标人的身份参加（项目名称）【招标编号：（采购编号）】投标。

一、各方一致决定，（某联合体成员名称）为联合体牵头人，代表所有联合体成员负责投标和合同实施阶段的主办、协调工作。

二、所有联合体成员各方签署授权书，授权书载明的授权代表根据招标文件规定及投标内容而对采购人、采购机构所作的任何合法承诺，包括书面澄清及相应等均对联合投标各方产生约束力。

三、本次联合投标中，分工如下：（联合体其中一方成员名称）承担的工作和义务为：             ；（联合体其中一方成员名称）承担的工作和义务为：             ；……。

四、中小企业合同金额达到  %，小微企业合同金额达到 %。

五、如果中标，联合体各成员方共同与采购人签订合同，并就采购合同约定的事项对采购人承担连带责任。

六、有关本次联合投标的其他事宜：

1、联合体各方不再单独参加或者与其他供应商另外组成联合体参加同一合同项下的政府采购活动。

2、联合体中有同类资质的各方按照联合体分工承担相同工作的，按照资质等级较低的供应商确定资质等级。

3、本协议提交采购人、采购机构后，联合体各方不得以任何形式对上述内容进行修改或撤销。

联合体成员名称(电子签名/公章)：

联合体成员名称(电子签名/公章)：

……

日期：  年  月   日

C、要求合同分包的，提供分包意向协议和中小企业声明函（附件5），分包意向协议中中小企业合同金额应当达到招标公告载明的比例；如果供应商本身提供所有标的均由中小企业制造或承接，视同符合了资格条件，无需再向中小企业分包，无需提供分包意向协议。

分包意向协议

（中标后以分包方式履行合同的，提供分包意向协议；采购人不同意分包或者投标人中标后不以分包方式履行合同的，则不需要提供。）

（投标人名称）若成为（项目名称）【招标编号：（采购编号）】的中标供应商，将依法采取分包方式履行合同。（投标人名称）与（所有分包供应商名称）达成分包意向协议。

一、分包标的及数量

（投标人名称）将   XX工作内容   分包给（某分包供应商名称），（某分包供应商名称），具备承担XX工作内容相应资质条件且不得再次分包；

……

二、分包工作履行期限、地点、方式

三、质量

四、价款或者报酬

五、违约责任

六、争议解决的办法

七、其他

中小企业合同金额达到  %，小微企业合同金额达到 %  。                                           投标人名称(电子签名)：

分包供应商名称：

……

日期：  年  月   日

三、本项目的特定资格要求

（根据招标公告本项目的特定资格要求提供相应的材料；未要求的，无需提供）

商务技术文件部分

# 目录

（1）投标函…………………………………………………………………………………（页码）（2）授权委托书或法定代表人（单位负责人、自然人本人）身份证明………（页码）

（3）联合协议………………………………………………………………………………（页码）

（4）分包意向协议…………………………………………………………………………（页码）

（5）符合性审查资料………………………………………………………………………（页码）

（6）评标标准相应的商务技术资料……………………………………………………（页码）

（7）商务技术偏离表………………………………………………………………………（页码）

（8）采购供应商廉洁自律承诺书…………………………………………………（页码）

# 一、投标函

（采购人）、（采购代理机构）：

我方参加你方组织的（项目名称）【招标编号：（采购编号）】招标的有关活动，并对此项目进行投标。为此：

1、我方承诺投标有效期从提交投标文件的截止之日起     天（不少于90天），本投标文件在投标有效期满之前均具有约束力。

2、我方的投标文件包括以下内容：

2.1资格文件：

2.1.1承诺函；

2.1.2落实采购政策需满足的资格要求（如果有）；

2.1.3本项目的特定资格要求（如果有）。

2.2 商务技术文件：

2.2.1投标函；

2.2.2授权委托书或法定代表人（单位负责人）身份证明；

2.2.3联合协议（如果有）；

2.2.4分包意向协议（如果有）；

2.2.5符合性审查资料；

2.2.6评标标准相应的商务技术资料；

2.2.7商务技术偏离表；

2.2.8采购供应商廉洁自律承诺书；

2.3报价文件

2.3.1开标一览表（报价表）；

2.3.2中小企业声明函（如果有）。

3、我方承诺除商务技术偏离表列出的偏离外，我方响应招标文件的全部要求。

4、如我方中标，我方承诺：

4.1在收到中标通知书后，在中标通知书规定的期限内与你方签订合同；

4.2在签订合同时不向你方提出附加条件；

4.3按照招标文件要求提交履约保证金；

4.4在合同约定的期限内完成合同规定的全部义务。

5、其他补充说明:                                        。

投标人名称（电子签名）：

日期：  年   月   日

二、授权委托书或法定代表人（单位负责人、自然人本人）身份证明

授权委托书（适用于非联合体投标）

（采购人）、（采购代理机构）：

现委托          （姓名）为我方代理人（身份证号码：          ，手机：          ），以我方名义处理（项目名称）【招标编号：（采购编号）】采购投标的一切事项，其法律后果由我方承担。

委托期限：自   年 月  日起至  年  月  日止。

特此告知。

投标人名称(电子签名)：

签发日期：  年  月   日

授权委托书（适用于联合体投标）

（采购人）、（采购代理机构）：

现委托          （姓名）为我方代理人（身份证号码：          ，手机：          ），以我方名义处理（项目名称）【招标编号：（采购编号）】采购投标的一切事项，其法律后果由我方承担。

委托期限：自   年 月  日起至  年  月  日止。

特此告知。

联合体成员名称(电子签名/公章)：

联合体成员名称(电子签名/公章)：

……

日期：  年  月   日

法定代表人、单位负责人或自然人本人的身份证明（适用于法定代表人、单位负责人或者自然人本人代表投标人参加投标）

身份证件扫描件：

正面： 反面：

投标人名称(电子签名)：

日期：  年  月  日

三、联合协议

（以联合体形式投标的，提供联合协议；本项目不接受联合体投标或者投标人不以联合体形式投标的，则不需要提供）

（联合体所有成员名称）自愿组成一个联合体，以一个投标人的身份参加（项目名称）【招标编号：（采购编号）】投标。

一、各方一致决定，（某联合体成员名称）为联合体牵头人，代表所有联合体成员负责投标和合同实施阶段的主办、协调工作。

二、所有联合体成员各方签署授权书，授权书载明的授权代表根据招标文件规定及投标内容而对采购人、采购机构所作的任何合法承诺，包括书面澄清及相应等均对联合投标各方产生约束力。

三、本次联合投标中，分工如下：（联合体其中一方成员名称）承担的工作和义务为：             ；……。

四、如果中标，联合体各成员方共同与采购人签订合同，并就采购合同约定的事项对采购人承担连带责任。

五、有关本次联合投标的其他事宜：

1、联合体各方不再单独参加或者与其他供应商另外组成联合体参加同一合同项下的采购活动。

2、联合体中有同类资质的各方按照联合体分工承担相同工作的，按照资质等级较低的供应商确定资质等级。

3、本协议提交采购人、采购机构后，联合体各方不得以任何形式对上述内容进行修改或撤销。

联合体成员名称(电子签名/公章)：

……

日期：  年  月   日

四、分包意向协议

（中标后以分包方式履行合同的，提供分包意向协议；采购人不同意分包或者投标人中标后不以分包方式履行合同的，则不需要提供。）

（投标人名称）若成为（项目名称）【招标编号：（采购编号）】的中标供应商，将依法采取分包方式履行合同。（投标人名称）与（所有分包供应商名称）达成分包意向协议。

一、分包标的及数量

（投标人名称）将   XX工作内容   分包给（某分包供应商名称），（某分包供应商名称），具备承担XX工作内容相应资质条件且不得再次分包；

……

二、分包工作履行期限、地点、方式

三、质量

四、价款或者报酬

五、违约责任

六、争议解决的办法

七、其他

投标人名称(电子签名)：

分包供应商名称：

……

日期：  年  月   日

五、符合性审查资料

| 序号 | 实质性要求 | 需要提供的符合性审查资料 | 投标文件中的 页码位置 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 投标文件按照招标文件要求签署、盖章。 | 需要使用电子签名或者签字盖章的投标文件的组成部分 | 见投标文件 第 页 |
| 2 | 采购人拟采购的产品属于政府强制采购的节能产品品目清单范围的，投标人按招标文件要求提供国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品认证证书。 | 节能产品认证证书（本项目拟采购的产品不属于政府强制采购的节能产品品目清单范围的，无需提供） | 见投标文件 第 页 |
| 3 | 投标文件中承诺的投标有效期不少于招标文件中载明的投标有效期。 | 投标函 | 见投标文件第 页 |
| 4 | 投标文件满足招标文件的其它实质性要求。 | 招标文件其它实质性要求相应的材料（“▲” 系指实质性要求条款，招标文件无其它实质性要求的，无需提供） | 见投标文件第 页 |

六、评标标准相应的商务技术资料

（按招标文件第四部分评标办法前附表中“投标文件中评标标准相应的商务技术资料目录”提供资料）

七、商务技术偏离表

| 序号 | 招标文件章节及具体内容 | 投标文件章节及具体内容 | 偏离说明 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |
| 2 |  |  |  |
| …… |  |  |  |

投标人保证：除商务技术偏离表列出的偏离外，投标人响应招标文件的全部要求

八、采购供应商廉洁自律承诺书

（采购人）、（采购代理机构）：

我单位响应你单位项目招标要求参加投标。在这次投标过程中和中标后，我们将严格遵守国家法律法规要求，并郑重承诺：

一、不向项目有关人员及部门赠送礼金礼物、有价证券、回扣以及中介费、介绍费、咨询费等好处费；

二、不为项目有关人员及部门报销应由你方单位或个人支付的费用；

三、不向项目有关人员及部门提供有可能影响公正的宴请和健身娱乐等活动；

四、不为项目有关人员及部门出国（境）、旅游等提供方便；

五、不为项目有关人员个人装修住房、婚丧嫁娶、配偶子女工作安排等提供

好处；

六、严格遵守《中华人民共和国政府采购法》《中华人民共和国招标投标

法》《中华人民共和国民法典》等法律法规，诚实守信，合法经营，坚决抵制各种违法违纪行为。

如违反上述承诺，你单位有权立即取消我单位投标、中标或在建项目的建设资格，有权拒绝我单位在一定时期内进入你单位进行项目建设或其他经营活动，并通报市财政局。由此引起的相应损失均由我单位承担。

投标人名称（电子签名）：

日期：   年   月   日

# 报价文件部分

# 目录

（1）开标一览表（报价表）………………………………………………………（页码）

（2）中小企业声明函………………………………………………………………（页码）

一、开标一览表（报价表）

（采购人）、（采购代理机构）：

按你方招标文件要求，我们，本投标文件签字方，谨此向你方发出要约如下：如你方接受本投标，我方承诺按照如下开标一览表（报价表）的价格完成（XXXXXXXXXXXXXX）【招标编号：（临交集团（2025）采购0）】的实施。

开标一览表（报价表）(单位均为人民币元)

| 采购内容 | 投标总报价（元） | 备注 |
| --- | --- | --- |
| Xxxxxxxxxxxxxx | 小写： 元； 大写： 元； | 下附：报价各分项报价明细清单； |

注：1、有关本项目实施所涉及的一切费用均计入报价。采购人将以合同形式有偿取得货物或服务。

2、大写总价与小写总价不一致，以大写总价为准。

投标人（公章）：

法定代表人或授权代表（签字）：

日期：   年  月   日

- 分项报价一览表

- 项目名称：                                        项目编号：

| 序号 | 名称 | 品牌 | 规格型号 | 数量 | 单价 | 总价 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |  |  |  |
| 投标报价合计（小写） |  |  |  |  |  |  |  |
| 投标报价合计（大写） |  |  |  |  |  |  |  |

注：1、针对本项目的采购清单一一对应填写，“项目名称”、“单位”“数量”与采购清单不一致或有缺项的，视作无效。

2、分项报价表中合计总价应与开标一览表中的相应报价相一致，不一致时，以开标一览表报价为准。

3、此表在不改变内容时，可自行添加表格制作。

投标人名称（公章）：

法定（授权）代表人（盖章或签字）：

日期：20  年 月   日

附件

附件1：质疑函范本及制作说明

质疑函范本

一、质疑供应商基本信息

质疑供应商：

地址：                          邮编：

联系人：                      联系电话：

授权代表：

联系电话：

地址：                         邮编：

二、质疑项目基本情况

质疑项目的名称：

质疑项目的编号：               包号：

采购人名称：

采购文件获取日期：

三、质疑事项具体内容

质疑事项1：

事实依据：

法律依据：

质疑事项2

……

四、与质疑事项相关的质疑请求

请求：

签字(签章)：                   公章：

日期：

质疑函制作说明：

1.供应商提出质疑时，应提交质疑函和必要的证明材料。

2.质疑供应商若委托代理人进行质疑的，质疑函应按要求列明“授权代表”的有关内容，并在附件中提交由质疑供应商签署的授权委托书。授权委托书应载明代理人的姓名或者名称、代理事项、具体权限、期限和相关事项。

3.质疑供应商若对项目的某一分包进行质疑，质疑函中应列明具体分包号。

4.质疑函的质疑事项应具体、明确，并有必要的事实依据和法律依据。

5.质疑函的质疑请求应与质疑事项相关。

6.质疑供应商为自然人的，质疑函应由本人签字；质疑供应商为法人或者其他组织的，质疑函应由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者盖章，并加盖公章。

附件2：投诉书范本及制作说明

投诉书范本

一、投诉相关主体基本情况

投诉人：

地     址：                             邮编：

法定代表人/主要负责人：

联系电话：

授权代表：             联系电话：

地     址：                             邮编：

被投诉人1：

地     址：                             邮编：

联系人：               联系电话：

被投诉人2

……

相关供应商：

地     址：                             邮编：

联系人：               联系电话：

二、投诉项目基本情况

采购项目名称：

采购项目编号：                 包号：

采购人名称：

代理机构名称：

采购文件公告:是/否 公告期限：

采购结果公告:是/否 公告期限：

三、质疑基本情况

投诉人于   年   月  日,向                   提出质疑，质疑事项为：

采购人/代理机构于   年   月   日,就质疑事项作出了答复/没有在法定期限内作出答复。

四、投诉事项具体内容

投诉事项 1：

事实依据：

法律依据：

投诉事项2

……

五、与投诉事项相关的投诉请求

请求：

签字(签章)：                   公章：

日期：

投诉书制作说明：

1.投诉人提起投诉时，应当提交投诉书和必要的证明材料，并按照被投诉人和与投诉事项有关的供应商数量提供投诉书副本。

2.投诉人若委托代理人进行投诉的，投诉书应按照要求列明“授权代表”的有关内容，并在附件中提交由投诉人签署的授权委托书。授权委托书应当载明代理人的姓名或者名称、代理事项、具体权限、期限和相关事项。

3.投诉人若对项目的某一分包进行投诉，投诉书应列明具体分包号。

4.投诉书应简要列明质疑事项，质疑函、质疑答复等作为附件材料提供。

5.投诉书的投诉事项应具体、明确，并有必要的事实依据和法律依据。

6.投诉书的投诉请求应与投诉事项相关。

7.投诉人为自然人的，投诉书应当由本人签字；投诉人为法人或者其他组织的，投诉书应当由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者盖章，并加盖公章。

附件3：业务专用章使用说明函

（采购人）、（采购代理机构）

我方                         (投标人全称)是中华人民共和国依法登记注册的合法企业，在参加你方组织的（项目名称）项目【招标编号：（采购编号）】投标活动中作如下说明：我方所使用的“XX专用章”与法定名称章具有同等的法律效力，对使用“XX专用章”的行为予以完全承认，并愿意承担相应责任。

特此说明。

投标单位（法定名称章）：

日期：       年     月     日

附：

投标单位法定名称章（印模）                投标单位“XX专用章”（印模）