国企采购项目

- 公开招标采购文件

- 项目编号：NBXC-2024-97

项目名称：宁波舜建集团网络安全升级改造（一期）项目

采 购 人：余姚舜智投资发展有限公司

采购代理机构：宁波旭诚工程项目管理有限公司

编制日期：2024年11月

目 录

第一章 招标公告	4

第二章 投标须知	7

第三章 评审办法及评分标准	19

第四章 合同文本	31

第五章 采购内容及需求	46

第六章 投标文件格式	46

说 明

本项目为国企采购，采购文件中有涉及政府采购内容及相关政策等，本项目参照执行。

# 招标公告

项目概况：宁波舜建集团网络安全升级改造（一期）项目招标项目的潜在投标人应在（乐采云平台（https://www.lecaiyun.com）获取招标文件，并于2024年12月**日14点00分（北京时间）前递交电子投标文件。

## 一、项目基本情况

项目编号：NBXC-2024-97

项目名称：宁波舜建集团网络安全升级改造（一期）项目

预算金额：2215960元。

最高限价：2215960元。

采购需求：详见第五章。

合同履行期限：①建设期：合同签订后6个月内完成系统建设、设备安装、调试及项目整体验收；②运维期：需提供3年维护，维护期自验收通过之日起计算。

本项目（否）接受联合体投标。

## 二、申请人的资格要求：

1、具有独立承担民事责任的能力；

2、具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

3、具有履行合同所必需的场地、设备和专业技术能力；

4、有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

5、参加本次采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；

6、单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的采购活动；

7、未被“信用中国”（www.creditchina.gov.cn）列入失信被执行人、重大税收违法失信主体。

8、为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参加本采购项目的其他采购活动

9、法律、行政法规规定的其他条件；

10.落实采购政策需满足的资格要求：无。

11.本项目的特定资格要求：无。

## 三、获取招标文件

时间：2024年**月**日至2024年**月**日（北京时间，法定节假日除外）

地点：乐采云平台（（https://www.lecaiyun.com/））。

方式：

1、本项目招标文件实行“乐采云平台”在线获取，不提供招标文件纸质版。供应商获取招标文件前应先完成“乐采云平台”的账号注册。

2、潜在供应商登陆乐采云平台，在线申请获取招标文件（进入“项目采购”应用，在获取招标文件菜单中选择项目，申请获取招标文件；仅需浏览招标文件的供应商可点击“游客，浏览招标文件”直接下载招标文件浏览）。

3、招标公告附件内的招标文件（或采购需求）仅供阅览使用，投标人只有在“乐采云平台”完成获取招标文件申请并下载了招标文件后才视作依法获取招标文件（法律法规所指的供应商获取招标文件时间以供应商完成获取招标文件申请后下载招标文件的时间为准）。

4、采购文件资料费：300元/家，费用于获取招标文件时间内以银行转账方式缴入以下账号，未缴纳或未在获取招标文件时间内缴纳（以到账时间为准）的，作无效投标处理。

开户单位名称：宁波旭诚工程项目管理有限公司

开户银行：温州银行股份有限公司宁波余姚支行

开户银行账号：9020 2012 0190 0031 85

付款时必须备注写明：项目名称

注：请投标人按上述要求获取招标文件，如未在“乐采云”系统内完成相关流程，引起的投标无效责任自负。

## 四、提交投标文件截止时间、开标时间和地点

2024年**月**日14点00分（北京时间）

地点：本项目实行电子招投标，无须投标人到现场。

## 五、公告期限(招标文件公告期限)

自本公告发布之日起5个工作日。

## 六、其他补充事宜

1．本次政府采购活动有关信息在浙江政府采购网公布，视同送达所有潜在供应商。

2．供应商认为采购文件使自己的权益受到损害的，可以自获取采购文件之日或者采购文件公告期限届满之日（公告期限届满后获取采购文件的，以公告期限届满之日为准）起7个工作日内，对采购文件需求的以书面形式向采购人提出质疑，对其他内容的以书面形式向采购人和采购代理机构提出质疑。质疑供应商对采购人、采购代理机构的答复不满意或者采购人、采购代理机构未在规定的时间内作出答复的，可以在答复期满后十五个工作日内向同级国企采购监督管理部门投诉。质疑函范本、投诉书范本请到浙江政府采购网下载专区下载。

3.本公告与采购文件内容如有不一致，以采购文件为准。

## 七、对本次招标提出询问，请按以下方式联系

1.采购人信息

名    称：余姚舜智投资发展有限公司

地    址：浙江省余姚市谭家岭东路2号南雷大厦二十三楼

项目联系人（询问）：陈先生

项目联系方式（询问）：0574-62758382

质疑联系人：陈先生

项目联系方式（询问）：0574-62758382

2.采购代理机构信息

名    称：宁波旭诚工程项目管理有限公司

地    址：余姚市城东路88号油漆市场4#楼四楼

项目联系方式（询问）：朱宓娜15867851856

质疑联系人：朱工

质疑联系方式：0574-62521818

投标须知

前附表

| 序号 | 内 容 | 说明与要求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 采购人 | 采购人：余姚舜智投资发展有限公司 联系人：陈先生 联系电话：0574-62758382 |
| 2 | 项目名称及 编 号 | 项目名称：宁波舜建集团网络安全升级改造（一期）项目 项目编号：NBXC-2024-97 |
| 3 | 采购方式 | 公开招标 |
| 4 | 招标范围 与内容 | 详见招标采购文件第五章采购内容及需求。 |
| 5 | ★合格的供应商资格 | 见招标文件“第一章招标公告” 注：单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动；为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参加该采购项目的其他采购活动。 |
| 7 | 招标采购文件的获得 | 详见采购公告。 |
| 8 | ★投标报价及费用 | 1、本次采购项目预算价/最高限价人民币：2215960元。超过最高限价作无效标处理； 2、报价中应包括人员劳务（劳动、社会、医疗、安全）、服务费、管理费、专家评审费、会务费、各类保险费、各类加班费、夜班费、利润、税金、代理费用及不可预见费用及合同明示或暗示的所有风险、责任、义务等各项应有的费用。采购人除服务费用外不再支付任何其它费用； 3．不论投标结果如何，供应商均应自行承担所有与投标有关的全部费用。 |
| 9 | ★付款方法 | 费用的付款方式及结算方式详见第四章采购合同。 |
| 10 | ★投标文件有效期 | 投标之日起90日历天。 |
| 11 | 投标保证金 | 详见采购公告。 |
| 12 | ★在线投标响应（电子投标）和投标响应文件的接收 | 详见采购公告的在线投标响应说明（本项目采用电子投标，无需递交纸质投标文件）。 |
| 13 | 投标文件提交截止时间及地点 | 详见采购公告。 |
| 14 | 开标时间 | 详见采购公告。 |
| 15 | ★合同签订时 间及地点 | 时间：中标通知书发出后30日内。 地点：采购人指定地点（如特殊原因成交人可把签章后的合同通过邮寄的方式送达采购人处）。 |
| 16 | 履约保证金的收取及退还 | 履约保证金金额：合同金额的1.0%。 履约保证金形式：履约保证金的形式为支票、汇票、本票或者金融机构、担保机构出具的保函等非现金形式缴纳 。 履约保证金的退取：履约保证金在中标人完成合同履约后无息退还（但如中标单位未能履行合同规定的任何义务，采购人有权从履约保证金中得到补偿）。 |
| 17 | ★采购代理服务费 | 1. 本次招标项目参照国家计委《招标代理服务收费管理暂行办法》计价格[2002]1980号文规定计取，按中介超市中选金额向成交供应商收取。 2. 收款账号： 开户名：宁波旭诚工程项目管理有限公司 账号：9020 2012 0190 0031 85 开户行：温州银行股份有限公司宁波余姚支行 |
| 18 | ★乐采云国企采购平台服务费 | 1、乐采云国企采购平台项目采购2021年度收费标准（余姚）：https://service.zcygov.cn/#/knowledges/UBWes3QBiyELHE-oF3BE/1JIRWHsByNnJ3A2CECWw；中标价100万元以下（含100万元的）：按500元收取；中标价超过100万元的：中标价的万分之五（0.5‰），以8000元封顶。 2、乐采云国企采购平台服务费由本项目中标人支付给招标代理机构，由招标代理机构代收代付。 |
| 19 | 其他 | 1.采购文件资料费：300元/家，费用于获取招标文件时间内以银行转账方式缴入以下账号，未缴纳或未在获取招标文件时间内缴纳（以到账时间为准）的，作无效投标处理。 开户单位名称：宁波旭诚工程项目管理有限公司 开户银行：温州银行股份有限公司宁波余姚支行 开户银行账号：9020 2012 0190 0031 85 付款时必须备注写明：项目名称 注：请投标人按上述要求获取招标文件，如未在“乐采云”系统内完成相关流程，引起的投标无效责任自负。 |
| 19 | 解释 | 本采购文件的解释权属于采购人。 |

注：本前附表内打有“★”号的条款为“实质性要求”条款，投标文件对这些条款的任何负偏离将视为没有对采购文件的实质性要求做出投标，将被认定为无效投标。

电子招投标规程及注意事项

1.注意事项

1.1本项目采用电子投标，本部分内容与招标文件其它部分内容存在不一致的，以本部分内容为准。

1.2本招标文件所指的电子交易平台为乐采云平台（https://www.lecaiyun.com/）。

1.3制作电子投标文件的系统配置要求：请使用windows7及以上64位操作系统，请勿使用mac电脑。

1.4为确保网上操作合法、有效和安全，投标人应当在投标截止时间前完成在“乐采云平台”的身份认证，确保在电子投标过程中能够对相关数据电文进行加密和使用电子签章。使用“乐采云电子交易客户端”需要提前申领CA数字证书，如未申领的投标人，请注意申领所需时间，以下二种申领流程均可：

（1）请自行前往“浙江政府采购网-下载专区-电子交易客户端-CA驱动和申领流程”进行查阅；（操作指南链接https://service.zcygov.cn/#/knowledges/cm2eqWwBFdiHxlNd_otq/lwV6GXABiyELHE-oVMj3?keyword=CA）

（2）投标人应于投标截止时间前登录余姚招投标项目专用数字证书用户自助申报系统（网址：http://www.tseal.cn/tcloud/yyztb.xhtml?statusCode=303）完成“数字证书”及电子公章办理工作（发证单位杭州天谷信息科技有限公司咨询电话：400-0878-198），用于电子投标。

因未注册入库、未办理CA数字证书等原因造成无法投标或投标失败等后果由投标人自行承担。

1.5投标人通过乐采云电子交易客户端（下载位置：浙江政府采购网>下载专区>电子交易客户端>乐采云电子交易客户端）制作投标文件，投标文件制作具体流程详见本招标公告附件：《供应商政府采购项目电子交易操作指南》。

1.6投标人在使用电子交易平台进行投标的过程中遇到涉及平台使用的任何问题，可致电乐采云平台技术支持热线咨询，联系方式：400-881-7190（服务时间：工作日8：00-20：00）。

1.7 CA问题联系电话（人工）：汇信CA 400-888-4636；天谷CA 400-087-8198。

1.8投标人可自行前往浙江省“项目采购电子交易系统/不见面开评标”学习专题（https://edu.zcygov.cn/luban/e-biding）进行学习。

2.投标文件的形式及电子投标文件上传要求

2.1投标文件的形式为电子加密投标文件（后缀jmbs），按《供应商政府采购项目电子交易操作指南》及本招标文件规定的格式和顺序编制并进行关联定位、加密并在投标截止时间前上传。投标人在投标截止时间前需要对电子投标文件进行补充、修改的，应当使用乐采云电子交易客户端重新制作并上传。投标截止时间后投标人不得撤回投标文件。

3.电子招投标开标及评审程序

3.1参加投标的投标人须在开标时间后30分钟内完成投标文件解密工作（用制作投标文件时同一数字认证证书（CA证书）。

3.2投标人不足3家，不进入解密程序。按本章“八、例外处理”规定执行。

3.3对在规定期限内解密的电子投标文件进行电子开标。

3.4评审过程中，招标人有权就投标文件中含混之处向投标人提出询标或澄清要求，投标人应当在规定时间内在电子交易平台上做出答复，相关答复将作为投标文件的一部分，投标人对投标文件的澄清不得改变投标报价及实质内容。

3.5采购过程中出现以下情形，导致电子交易平台无法正常运行，且无法保证电子交易的公平、公正和安全时，采购组织机构可中止电子交易活动：

3.5.1电子交易平台发生故障而无法登录访问的；

3.5.2电子交易平台应用或数据库出现错误，不能进行正常操作的；

3.5.3电子交易平台发现严重安全漏洞，有潜在泄密危险的；

3.5.4病毒发作导致不能进行正常操作的；

3.5.5其他无法保证电子交易的公平、公正和安全的情况。

出现前款规定情形，不影响采购公平、公正性的，采购组织机构可以待上述情形消除后继续组织电子交易活动；影响或可能影响采购公平、公正性的，应当重新采购。

4.本“电子招投标规程及注意事项”涉及的CA驱动和申领流程、乐采云电子交易客户端、《供应商政府采购项目电子交易操作指南》，如遇版本更新或升级，以浙江政府采购网（http：//zfcg.czt.zj.gov.cn/）和乐采云平台（https://www.lecaiyun.com/）为准。

一、总则

（一） 适用范围

本投标文件适用于宁波舜建集团网络安全升级改造（一期）项目	的采购邀请、投标、评审、验收、合同履约、付款等行为（法律、法规另有规定的，从其规定）。

（二）定义

1.“采购人、业主、甲方、发包人”系指余姚舜智投资发展有限公司。

2.“采购代理机构”系指宁波旭诚工程项目管理有限公司。

3.“供应商、投标方、投标人”系指向采购人提交投标文件的单位或个人。

4.“项目”系指供应商按采购文件规定向采购人提供的产品和服务。

5.“书面形式”包括信函、传真、电报等。

6.“评审人员”指依法成立的负责本次评审工作的评标委员会。

7.“招标采购文件/采购文件”系指采购人、招代理机构编辑制的用于招标投标采购活动的文件。

8.“投标文件” 系指供应商应采购文件要求编制的投标性文件。

9.采购文件中标注有“★”的条款内容系指实质性要求条款。

（三）采购方式

本次采购采用公开招标方式进行。

（四）投标委托

本项目实行电子招投标，无须投标人到现场。

（五）投标费用

不论采购结果如何，供应商均应自行承担所有与采购有关的全部费用。

（六）联合体竞价

1.本项目不允许联合体竞价。

（七）转包与分包

本项目不允许转包，未经采购人同意，不得分包。

（八）★特别说明：

★1.供应商投标所使用的资格、信誉、荣誉、业绩与企业认证必须为本投标人或软件厂商所拥有。

★2.供应商应仔细阅读招标采购文件的所有内容，按照招标采购文件的要求提交投标文件，并对所提供的全部资料的真实性承担法律责任。

★3.供应商在采购活动中提供任何虚假材料,其投标文件无效，并报监管部门查处；中标后发现的,中标供应商须依照《中华人民共和国消费者权益保护法》第 49 条之规定双倍赔偿采购人，且民事赔偿并不免除违法供应商的行政与刑事责任。

（九）质疑和投诉

1.供应商认为招标采购文件、投标过程或中标结果使自己的合法权益受到损害的，应当在获取采购文件或者采购文件公告期限届满之日起7个工作日内以书面形式向采购人、采购代理机构提出质疑。供应商对采购人和代理机构的质疑答复不满意或者采购人和代理机构未在规定时间内作出答复的，可以在答复期满后十五个工作日内向同级国企采购监管部门投诉。

2.质疑、投诉应当采用书面形式，质疑书、投诉书均应明确阐述招标采购文件、投标过程或中标结果中使自己合法权益受到损害的实质性内容，提供相关事实、依据和证据及其来源或线索，便于有关单位调查、答复和处理。

二、招标文件

（一）招标文件的构成。本招标文件由以下部分组成：

1．第一章 招标公告；

2．第二章 投标须知；

3．第三章 评审办法及评分标准；

4．第四章 合同文本；

5．第五章 采购内容及需求；

6．第六章 投标文件格式；

7．本项目招标文件的澄清、答复、修改、补充的内容（如有）。

（二）供应商的风险

供应商没有按照招标采购文件要求提供全部资料，或者供应商没有对招标采购文件在各方面作出实质性投标是供应商的风险，并可能导致其投标文件被拒绝。

（三）招标采购文件的答疑

1．供应商对招标采购文件如有疑点或技术指标要求澄清，或认为有必要与用户进行技术交流时，将疑点和要求澄清的内容应当在获取采购文件或者采购文件公告期限届满之日起7个工作日内用书面形式告知采购人，应有法定代表人（或企业负责人或经营者）或其委托代理人签字，加盖供应商单位公章和注明日期。如有必要，采购人可将答复内容包括原提出的问题（但不标明问题查询的来源），以更正公告的方式在规定的采购信息发布媒体上发布关于投标文件修改的“更正公告”。

2．供应商若认为招标采购文件的技术要求有倾向性或不公正性，可在招标采购文件的答疑阶段提出，对于没有提出澄清又参与了该项目投标的供应商将被视为完全认同该招标采购文件，投标截止时间后不再受理针对招标采购文件的相关质疑和投诉。

（四）招标采购文件的澄清与修改

提交投标文件截止之日前，采购人、采购代理机构可以对已发出的招标采购文件进行必要的澄清或者修改，澄清或者修改的内容作为招标采购文件的组成部分。澄清或者修改的内容可能影响投标文件编制的，采购人、采购代理机构应当在提交投标文件截止时间15日前，以公告形式通知供应商；不足15日的，采购人、采购代理机构应当顺延提交投标文件截止时间。

- 投标文件的编制

投标响应文件的形式

投标响应文件为电子投标响应文件，电子投标响应文件按“供应商项目采购电子招投标操作指南”及本投标文件要求制作、加密并递交。

（一）投标文件的组成：

投标文件由“资格证明文件”、“商务和技术文件”和“报价文件”三部分组成，其中电子投标响应文件中所须加盖公章部分均采用CA签章。

A资格证明文件格式：

资格证明文件封面；

★A1、关于资格的声明函；

★A2、有效的营业执照或事业单位法人证书复印件并加盖公章；

★A3、无重大违法记录声明函；

★A4、投标人一般情况；

★A5、具备履行合同所需的设备和专业技术能力的声明；

A6、投标人认为有必要提供的其他资格证明文件或说明。

B商务技术文件格式：

商务技术文件封面；

★B1、投标声明书；

★B2.1法定代表人（或企业负责人）身份证明书；

★B2.2法定代表人（或企业负责人）授权书；

★B3、服务要求与合同条款偏离表 ；

★B4、符合参与本次采购活动的资格条件并且没有税收缴纳、社会保障等方面的失信记录的承诺函；

B5、技术参数偏离表

B6为满足评审标准得分而需提供的资料（如有需提供）；

B7、供应商认为需要的其他资料

★ 商务和技术文件中不得出现涉及提前透露投标价格的内容，否则作无效标处理。

C报价文件格式：

价格部分封面

★C1、开标一览表

★C2、报价明细表；

C3、投标人认为需要的其他报价文件或说明（如果有）。

以上条款中带★的条款为必备条款，缺少或未按上述规定提供的作无效标处理。

（一）投标报价

1.供应商应全面充分了解本项目，阅读采购文件全部内容，按照采购文件规定与要求报价。投标报价应是完成本项目所需的所有费用[包含但不限于技术服务、售后服务、税金、政策性文件规定及为完成本次项目合同实施过程中不可预见费用等的一切费用]。

2.供应商须按价格部分的格式内容要求填写完整。

★3.投标文件只允许有一个总报价，有选择的或有条件的报价将不予接受。

（二）投标文件的语言及投标货币

★1. 投标文件以及供应商与采购人就有关投标事宜的所有来往函电，均应以中文汉语书写。除签名、盖章、专用名称等特殊情形外，以中文汉语以外的文字表述的投标文件视同未提供。

★2 .报价计量单位：投标采购文件已有明确规定的，使用投标采购文件规定的计量单位。

（三）投标有效期

1.投标有效期见前附表所规定的期限，在此期限内，凡符合招标采购文件要求的投标文件均保持有效。

2.在特殊情况下，采购人在原定投标有效期内可以根据需要向供应商提出延长投标文件有效期的要求，供应商应立即以书面形式对此要求向采购人作出答复，供应商可以拒绝采购人的要求，而不会因此被没收投标保证金。同意延期的供应商应相应地延长投标保证金的有效期，但不得因此而提出修改投标文件的要求。在延长期内，本投标文件关于投标保证金的退还与否的规定仍然适用。

（四）投标保证金（本条不适用）

1.供应商应按前附表规定提交投标保证金。

2.未按上述要求提交投标保证金的投标将被视为投标无效。

3.中标供应商的投标保证金在与采购人签订了国企采购合同并提交履约保证金后无息退还。

4.未中标的供应商的投标保证金将在采购结果公告结束无异议后无息退还。

5.供应商如有下列情况之一的，其投标保证金将不予退还。

5.1供应商在规定的投标有效期内撤回其投标文件或未按规定退出投标的；

5.2供应商不接受对其投标报价算术性错误修正的；

5.3中标通知书发出后，中标供应商擅自修改或拒绝接受已经承诺的条款的；

5.4中标通知书发出后，中标供应商在招标采购文件规定的期限内拒交履约保证金或拒签合同的；

5.5供应商相互串通投标投标，或者供应商以他人名义投标或者以其他方式弄虚作假，违反国家或地方有关招投标法律、法规及规定的。

（五）投标文件的签署和份数、包装、递交、修改和撤回（本项目无需递交纸质投标文件）

电子投标文件部分：

1.供应商应根据“供应商项目采购电子招投标操作指南”及本采购文件规定的格式和顺序编制电子投标响应文件并进行关联定位。

2.如果投标响应方未按上述要求，导致投标响应文件的误投，由投标响应方自负。

3.投标响应方应当在投标文件要求提交投标响应文件的截止时间前完成电子投标响应文件的传输递交，并可以补充、修改或者撤回电子投标响应文件。补充或者修改电子投标响应文件的，应当先行撤回原文件，补充、修改后重新传输递交。投标截止时间前未完成传输的，视为撤回电子投标响应文件。投标响应文件提交截止时间后传输递交的电子投标响应文件，将被乐采云平台拒收。

投标响应文件的撤回：

投标响应方在投标响应文件提交截止时间后不允许撤回电子投标响应文件。

（六）投标无效的情形

实质上没有响应招标采购文件要求的投标文件将被视为无效投标，供应商不得通过修正或撤消不合要求的偏离或保留从而使其投标成为实质上响应的文件。但评审人员可以要求供应商在限期内对投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容等作出必要的澄清、说明或者更正。供应商的澄清、说明或更正不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。供应商的澄清、说明或更正应当由法定代表人或其授权代表签字或者加盖公章。限期内不补正或经补正后仍不符合投标文件要求的，应认定其投标无效。

供应商澄清、说明或更正后，不影响评审人员对其投标文件所作的评价和评分结果。

1.在符合性审查和商务技术评审时，如发现下列情形之一的，投标文件将被视为无效：

（1）资格证明文件不全的，或者不符合招标采购文件标明的资格要求的；

（2）投标文件无法定代表人盖章或签字,或未提供供应商声明书或者填写项目不齐全的；

（3）投标文件格式不规范、项目不齐全或者内容虚假的；

（4）投标文件的实质性内容未使用中文表述、意思表述不明确或者使用计量单位不符合招标采购文件要求的（经评审人员认定并允许其当场更正的笔误除外）；

（5）投标文件有效期不能满足招标采购文件要求的；

（6）未实质性响应招标采购文件要求或者投标文件有采购人不能接受的附加条件的；

（7）超过递交投标文件截止时间送达的或未按规定地点送达的；

（8）未按规定密封、签章的；

（9）投标文件的关键内容字迹模糊、无法辨认的,或者投标文件中经修正的内容字迹模糊难以辩认或者修改处未按规定签名盖章的；

（10）评审人员认定有其他严重违法情况的。

2.在商务技术评审时，如发现下列情形之一的，投标文件将被视为无效：

（1）投标文件标明的投标或偏离与事实不符或虚假投标的；

（2）明显不符招标采购文件要求的，或者与招标采购文件中标“★”的条款发生实质性偏离的；

（3）投标文件技术方案不明确，存在一个或一个以上备选（替代）方案的；

3.在报价评审时，如发现下列情形之一的，投标文件将被视为无效：

（1）未采用招标采购文件要求的报价形式或超过采购预算（最高限价）报价的；

（2）报价具有选择性；

（3）评审人员多数成员认定投标方的投标报价明显不合理或低于成本价的。

4.被拒绝的投标文件为无效。

5.在招标采购中，出现下列情形之一的应予以废标：

（1）出现影响采购公正的违法、违规行为的；

（2）因重大变故，采购任务取消的。

6. 如采购过程中发现供应商有行贿犯罪记录的视为无效投标或取消中标资格。

四、开标

1.采购代理机构按招标采购文件规定的时间、地点主持公开开标。

2.本项目无需投标人到开标现场参加开标仪式。

3.投标响应文件提交截止时间后，投标响应方登录乐采云平台，通过“项目采购-开标评标”功能在规定的时间内对电子投标响应文件进行在线解密，在线解密电子投标文件时间为开标时间起半个小时内(投标人不足3家，不进入解密程序)。

4.评标委员会对资格和商务技术响应文件进行评审。

5.评审结束后对资格和商务技术响应文件评审符合要求的投标响应方在系统上开启投标报价。

6.经评标委员会对报价评审后系统公布评审结果。

特别说明：乐采云公司如对电子化开标及评审程序有调整的，按调整后的程序操作。

本项目原则上采用乐采云电子招投标开标及评审程序，但有下情形之一的，按以下情况处理：

1.采购过程中出现以下情形，导致电子交易平台无法正常运行，或者无法保证电子交易的公平、公正和安全时，采购组织机构可中止电子交易活动，但若待出现的下述规定情形消除后，不影响采购公平、公正性的，采购组织机构可以继续组织电子交易活动。

1.1电子交易平台发生故障而无法登录访问的；

1.2电子交易平台应用或数据库出现错误，不能进行正常操作的；

1.3电子交易平台发现严重安全漏洞，有潜在泄密危险的；

1.4病毒发作导致不能进行正常操作的；

1.5其他无法保证电子交易的公平、公正和安全的情况。

五、 评标和定标

（一）评标委员会

1.受采购人的委托，采购代理机构将依法组建评标委员会，评标委员会负责评标工作。评标委员会由评审专家组成。评审专家将在开标日之前在省级企业采购评审专家库抽取。评标委员会成员名单在评标结果公示之前依法保密。

2.评标委员会将遵循公平、公正、科学、廉洁的原则和规定的程序进行评标，并且只依据投标文件本身对招标采购文件的响应情况进行评审，不考虑投标人在开标后提交的任何的补充声明、修正方案。

3.评标委员会将核对投标报价，对发现的价格计算错误按下述原则修正：

（1）如果单价与总价不符，以单价为准修正总价。但单价金额小数点明显错误的除外。

（2）大写金额与小写金额表示不一致的，以大写金额为准修正小写金额。

（3）“开标一览表”投标报价与投标价格明细表总合计价不一致的，以开标一览表为准。

按上述方法调整后的投标报价对投标人具有约束力。如果投标人不接受修改后的投标报价，则视其撤标。

（二）评标方法

本项目招标采用的评标方法载明在招标采购文件第三部分“评审办法及评分标准”中。

（三）评标程序

1.评标程序：遵循初步审查、澄清有关问题、比较与评价、推荐中标供应商的程序依次进行。

2.初步审查：包含资格性审查和符合性审查。初步审查不合格者不进入后续的评标程序。

（1）资格性审查：依据投标须知前附表序号5的规定，对其资格证明文件齐全性和有效性进行审查。

（2）符合性检查：依据第二章“投标人须知”、第三章“评审办法及评分标准”、 第五章“采购内容及需求”、第六章“投标文件格式及附件”的规定，对投标文件的完整性和有效性、对投标文件是否做出实质性响应进行审查。

3.澄清有关问题：

3.1对投标文件审查中发现的投标文件表达含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，评标委员会可通过询标，要求投标人做出澄清。投标人必须按照招标代理公司通知的时间派技术和商务人员在线上进行答疑和澄清。

3.2投标人应对需要澄清的问题在线上回答，该回答应有投标人的签章，澄清将作为投标内容的一部分。

3.3投标人对投标文件的澄清不得超出投标文件的范围或改变投标价格等投标文件的实质性内容。

3.4若投标人未响应澄清安排的通知进行答疑和澄清，将被视作自动放弃并承担后果。

4.比较与评价：按照招标文件第四部分“评标标准”对照投标文件的响应进行评价，评定其偏差程度，并打分。

5.综合评估：通过初步审查、比较与评价的投标，评标委员会成员按照招标文件第五章“采购内容及需求”的规定，对各评标委员会成员的打分汇总后计算平均分即为各投标供应商的综合得分。按综合得分自高向低次序排出评标结果排序。各供应商的最终得分若出现并列分，则报价低的排列在前；报价也相同的，按照技术指标（技术指标是指资信商务技术分中除客观分以外的全部分数）优劣顺序推荐。

6.推荐中标供应商：

评标委员会将按照评标结果排序，推荐中标候选人，确定评标结果最高得分的中标候选人为第一中标候选人。

出现下列情形之一的，采购人可以直接确定排名第二的中标候选人为中标人或者重新组织采购：

（1）供应商因自身原因放弃中标或因不可抗力不能履行合同的；

（2）经质疑，供应商在本次采购活动中存在违法违规行为或其他原因使质疑成立的。

（3）在结果公示期间，采购人有权对候选供应商进行授予合同前的最终审查，候选供应商应予积极配合，不提供有效配合的将失去中标资格。审查结果有证据证明候选供应商的投标内容失实的；

采购人需选择排名次位的候选供应商为中标供应商的，应当在选择前向同级监管部门报告说明，经批准后方可确定。

（四）评标过程的处理原则

1.评审期间，出现对招标文件作出实质性响应的供应商只有二家时，本次招标采购活动终止。

2.评标程序终止：当初步审查的结果或评估复核的结果出现影响采购公正的违法违规行为时，或因重大变故采购任务取消时评标委员会将做出否决全部投标的决定依法终止评标程序的决定，此时招标程序也随之终止。

（五）评标过程保密

中标结果公告发布之前，评标委员会名单应该保密。评标委员会成员、采购人和招标代理公司的有关参与人员应该对评标过程保密，不得向投标人或其他无关的人员透露。

六、确定中标供应商、评标结果公示

采购人根据评标报告中推荐的中标候选供应商顺序（或评标委员会受采购人事先授权，按照评标结果排序直接确定中标供应商）确定中标供应商。中标供应商一经确定，本招标代理公司即在前附表注明的有关发布本次招标中标公告的媒体上发布中标公告。

七、评标结果质疑

投标人若对评标结果有异议，可在质疑有效期内向采购人或招标代理公司提出书面质疑，书面质疑文件应该符合投标人须知“（九）质疑和投诉”的规定，否则视为无效质疑。采购人或招标代理公司将在收到质疑文件之日起7个工作日内书面答复。采购人或招标代理公司不受理无效的任何质疑。

八、合同授予

1、中标通知

1.1采购结果无异议后，采购人将以书面形式向中标供应商发出中标通知书。

1.2当中标供应商按约定向采购人提交履约保证金，签订国企采购合同。

1.3中标通知书作为合同的组成部分。

2、签订合同

2.1中标通知书发出后7日历天内，中标供应商须派法定代表人或其委托代理人前往招标采购文件须知前附表约定的时间、地点与采购人签订国企采购合同。

2.2招标采购文件、中标供应商的投标文件及评审过程中有关澄清文件均应作为合同附件。

2.3合同的变更：欲对合同条款进行任何改动（除招标文件规定的实质性内容外），均须符合国资监督部门的有关规定。

3、履约保证金

3.1中标供应商应在合同签订前，向采购人提交合同总金额的1.0%的履约保证金后，再与采购人签订合同。

3.2中标供应商如未按条款的约定办理，采购人有权撤销其中标资格。在这种情况下，采购人可另选中标供应商或另行投标。

3.3履约保证金的形式：履约保证金的形式为支票、汇票、本票或者金融机构、担保机构出具的保函等非现金形式缴纳。

3.4如中标供应商未按合同履约，采购人有权从履约保证金中扣除违约金。

3.5如履约保证金不足以扣除违约金的，采购人有权追偿。

3.6合同履行完毕后无违约事项履约保证10个工作日内无息退还（如中标人未能履行合同规定的义务，采购人有权从履约保证金中直接扣除该扣部分）。

- 第三章 评审办法及评分标准

本办法遵照有关法律法规，结合项目所在地政府有关采购规定和项目的实际情况制定。本评标办法由采购人负责解释。评标过程中遇到情况，由评标委员会集体讨论决定。

一、总则

招标活动遵循公平、公正、科学、择优的原则依法进行，招标活动及当事人接受依法实施的监督。

本项目采用综合评分法。

评标委员会将遵循公平、公正、科学、择优的原则，根据采购文件的有关规定，对投标文件的商务、技术、报价分别进行评审评分，投标文件的综合评分为商务、技术与报价评分之和。按综合得分从高到低进行排序，综合评分最高的为中标候选供应商。

在开标、评标期间，投标供应商不得向评标委员会成员询问评标情况，不得进行旨在影响评标结果的活动，否则将废除其投标资格。

在评标过程中，评标委员会成员不得与投标供应商私下交换意见。在采购工作结束后，凡与评标情况有接触的人不得将评标情况扩散出外。

综合评分法，是指投标文件满足采购文件全部实质性要求且按照评审因素的量化指标评审得分最高的供应商为中标候选人的评标方法。投标人总得分为价格、商务、技术等评定因素分别按照相应权重值计算分项得分后相加，满分为100分。

二、评标组织

（一）评标工作由采购人依法组建的评标委员会负责。

（二）评标工作由采购人或者采购招标代理机构负责组织，并履行下列职责：

1．核对评审专家身份和采购人代表授权函，对评审专家在采购活动中的职责履行情况予以记录，并及时将有关违法违规行为向国资监督部门报告；

2．宣布评标纪律；

3．公布投标人名单，告知评审专家应当回避的情形；

4．组织评标委员会推选评标组长，采购人代表不得担任组长；

5．在评标期间采取必要的通讯管理措施，保证评标活动不受外界干扰；

6．根据评标委员会的要求介绍国企采购相关政策法规、采购文件；

7．维护评标秩序，监督评标委员会依照采购文件规定的评标程序、方法和标准进行独立评审，及时制止和纠正采购人代表、评审专家的倾向性言论或者违法违规行为；

8．核对评标结果;

9．评审工作完成后，按照规定向评审专家支付劳务报酬和异地评审差旅费，不得向评审专家以外的其他人员支付评审劳务报酬；

10．处理与评标有关的其他事项。

（三）评标委员会：采购人和采购机构根据采购项目的内容特点按照规定组建评标委员会。评标委员会负责具体评标事务，并独立履行下列职责：

1．审查、评价投标文件是否符合采购文件的商务、技术等实质性要求；

2．要求投标人对投标文件有关事项作出澄清或者说明；

3．对投标文件进行比较和评价；

4．确定中标候选人名单，以及根据采购人委托直接确定中标人；

5．向采购人、采购招标代理机构或者有关部门报告评标中发现的违法行为。评标委员会发现招标文件存在歧义、重大缺陷导致评标工作无法进行，或者招标文件内容违反国家有关强制性规定的，应当停止评标工作，与采购人或者采购招标代理机构沟通并作书面记录。采购人或者采购招标代理机构确认后，应当修改招标文件，重新组织采购活动；

6.本次招标依法组建评标委员会。评标委员会由采购人的代表和有关技术、经济等方面的专家组成，成员人数为5人以上单数，其中技术、经济等方面的专家不得少于成员总数的三分之二，评审专家从规定的专家库随机抽取 ；

7.评标中因评标委员会成员缺席、回避或者健康等特殊原因导致评标委员会组成不符合本办法规定的，采购人或者采购代理机构应当依法补足后继续评标。被更换的评标委员会成员所作出的评标意见无效；

8.无法及时补足评标委员会成员的，采购人或者采购代理机构应当停止评标活动，封存所有投标文件和开标、评标资料，依法重新组建评标委员会进行评标。原评标委员会所作出的评标意见无效；

9.变更、重新组建评标委员会的情况予以书面记录，并随采购文件一并存档；

10.评标委员会对投标文件进行审查、评估和比较。如有疑问，将对投标供应商进行询标。投标供应商要向评标委员会澄清有关问题，并最终以书面形式进行答复；

11.询标期间，投标供应商必须安排相关人员在线，负责解答有关事宜。投标供应商所留联系方式无法联系上、在规定的时限内投标供应商不参加询问核实活动或不予答复的，由评标委员会决定是否继续评审。

三、评标程序

（一）资格性检查

采购人或者采购招标代理机构依据法律法规和采购文件的规定，对投标文件中的资格证明等进行审查，以确定投标人是否具备投标资格。资格性检查资料表如下：

| 序号 | 审查项目 | 要求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 1、关于资格的声明函； 2、有效的营业执照和资质证书（事业单位法人证书或特殊行业资格证书）、组织机构代码证、税务登记证等证书（或合证本副本）,质量管理体系认证证书（如有）复印件并加盖公章； 3、无重大违法记录声明函； 4、投标人一般情况； 5、具备履行合同所需的设备和专业技术能力的声明； 6、投标人认为有必要提供的其他资格证明文件或说明 | （1）具有独立承担民事责任的能力； （2）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度； （3）具有履行合同所必需的设备和专业技术能力； （4）有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录； （5）参加本次采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录； （6）法律、行政法规规定的其他条件。 （7）单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的采购活动； （8）为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参加该采购项目的其他采购活动。 |
| 2 | 开标当日、采购人或采购代理机构查询“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn），对列入失信被执行人、重大税收违法失信主体 | 开标当日采购人或采购代理机构查询“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）的信息，对列入失信被执行人、重大税收违法失信主体及其他不符合规定条件的供应商，拒绝参与国企采购活动。打印不合格供应商的查询记录网页一并作为资格审查资料存档。 |
| 3 | 供应商是否为联合体。 | 本项目（否）接受联合体投标。 |
| 4 | 投标人认为必要的其它资料。 |  |
| 资格性检查结论 |  |  |

注：1、上述资格证明文件未按招标文件要求附入投标文件中的或者指定原件未在投标截止时间前提交，资格性审查不合格。

2、上述审查项目中，任意一项不符合的，资格性审查不合格。

（二）符合性检查

评标委员会依据采购文件的规定，从投标文件的有效性、完整性和对采购文件的响应程度进行审查，以确定是否对采购文件的实质性要求作出响应。符合性检查资料表如下：

| 序号 | 审查项目 | 要求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 供应商名称 | 与营业执照一致 |
| 2 | 投标有效期 | 符合第二章 投标须知内的相关内容 |
| 3 | 投标保证金 | 符合第二章 投标须知内的相关内容 |
| 4 | 投标文件的签署盖章 | 符合第二章 投标须知内的相关内容 |
| 5 | 商务和技术文件中是否出现涉及价格的内容 | 商务和技术文件中不得出现涉及价格的内容 |
| 6 | 其他 | 投标供应商相互串通投标，损害采购人或其他投标供应商的合法权益 |
| 7 |  | 投标文件未按采购文件要求签字和盖章的 |
| 8 |  | 投标文件未提供法定代表人授权委托书、开标一览表，或填写项目不齐全的 |
| 9 |  | 投标技术方案存在一个或以上备选（替代）投标方案的 |
| 10 |  | 未出现技术评审时的无效标情况 |
| 11 |  | 不允许出现与招标文件有重大偏离的投标文件 |
| 12 |  | 不允许含有采购人不能接受的附加条件的 |
| 13 |  | 供应商不得在投标活动中提供任何虚假材料或从事其他违法活动的 |
| 14 |  | 符合法律、法规和招标文件中规定的其他实质性要求（实质性要求招标文件中“★”标记） |
| 符合性审查结论 |  |  |

注：1、上述审查项目中，任意一项不符合的，符合性审查不合格。

（三）投标文件的详细评审

评标委员会的专家应对符合性审查通过的投标文件进行详细评审。

（1）商务技术部分评分：

商务评分：评标委员会按照商务评分标准对投标供应商类似项目等方面进行评审，采用集体评议的方法进行。

技术评分：评标委员会按照技术评分标准对方案及实施能力等方面进行评审，采用记名方式各自评分。如评分超过评分标准所规定的分值范围，则该评分表无效。投标单位技术得分为评标委员会全体成员的有效评分的算术平均值，评分及计分时保留小数2位，第三位四舍五入。

（2）报价文件评审：

①报价文件符合性审查：如存在以下情况之一的，经评标委员会判定，将视为报价文件符合性审查未通过，其投标作无效标处理，不再进行报价评分。

1）报价文件未按采购文件要求签字和盖章的；

2）投标报价超过采购预算或投标分项报价超出单项控制价的，项目预算金额为2215960元；

3）报价不明确，存在一个或以上备选（替代）投标方案；

4）投标供应商不接受修正后的报价；

5）未响应采购文件的实质性要求和条件的。

②报价评分

评标委员会应对报价的范围、数量、费用组成和总价等进行全面审阅和对比分析，找出报价差异的原因及存在的问题。对报价口径范围不一致的，凡属采购文件原因造成的应予以调整并作为评标价。

报价分计算方法：报价评分将在有效投标人范围内进行，最高得30分，最低得0分（小数点后保留二位小数，第三位四舍五入），通过报价文件初步评审且投标报价介于风险控制价与最高投标限价的区间内（含区间上下限本数）投标报价的算术平均值为评标基准价，有效投标报价等于评标基准价的得30分，在此基础上，每上浮1％的，扣0.4分，每下浮1％的，扣0.2分（计算结果保留二位小数，第三位小数四舍五入）。

本项目设置风险控制价：风险控制价=通过报价文件初步评审的投标人的投标报价的算术平均值×85%，若投标报价低于风险控制价且未被评标委员会否决投标处理的，该投标人的投标报价不计入评标基准价组合，该投标人报价得基本分10分。

评标委员会认为投标供应商的报价明显低于风险控制价，应当要求其在评标现场合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料；投标供应商不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标处理。

（3）澄清有关问题：

1. 对投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，评标委员会可以在线上要求投标人作出必要澄清、说明或者纠正。投标人的澄清、说明或者补正应当在规定时间内在线上回复说明，并签章。投标人的澄清、说明或者补正不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。

2.评标委员会要求投标供应商进行澄清，但投标供应商授权代表拒绝澄清或未在规定时间内在线上澄清的，则其投标将作为无效标处理。

3.以向采购人或者评标委员会成员行贿的手段谋取中标的投标无效。

4. 投标文件报价出现前后不一致的，除招标文件另有规定外，按照下列规定修正：（1）投标文件中开标一览表（报价表）内容与投标文件中相应内容不一致的，以开标一览表（报价表）为准；（2）大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；（3）单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价；（4）总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。同时出现两种以上不一致的，按照前款规定的顺序修正。修正后的报价经投标人确认后产生约束力，投标人不确认的，其投标无效。

（4）特别声明：价格是评标的重要因素之一，但最低价不是中标的唯一依据。

（5）比较与评价：

按采购文件中规定的评标方法和标准，对资格性检查和符合性检查合格的投标文件进行商务和技术评估。若提供相同品牌产品且通过资格审查、符合性审查的不同投标人参加同一合同项下投标的，按一家投标人计算，评审后得分最高的同品牌投标人获得中标人推荐资格；评审得分相同的，由采购人采取随机抽取方式确定，其他同品牌投标人不作为中标候选人。

评标委员会各成员独立对每个有效投标人的投标文件按评分标准逐栏进行评价、打分，每栏分值不得超出本栏规定的分值范围，各评分因素分值最多保留二位小数；然后由评审组长组织评标委员会对各成员打分情况进行核查及复核，个别成员对同一投标人同一评分项的打分偏离较大的，应对投标人的投标文件进行再次核对，确属打分有误的，应及时进行修正。

复核后，评标委员会汇总每个投标人每项评分因素的得分。评分计算结果按四舍五入法保留二位小数。

（6）推荐中标候选人：

投标文件满足招标文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分由高到低顺序排列，推荐得分最高的投标人为排名第一的中标候选人。各供应商的最终得分若出现并列分，则报价低的排列在前；报价也相同的，按照技术指标（技术指标是指资信商务技术分中除客观分以外的全部分数）优劣顺序推荐。

（7）确定中标候选人：

采购人根据评标委员会推荐的排名第一的为中标候选人，确定为本项目的中标人。

（8）招标程序终止及采购方式变更：

1.通过资格审查的合格投标人不足 3家的，不得评标。

2.投标截止后投标人不足3家或者通过资格审查或符合性审查的投标人不足3家的，除采购任务取消情形外，按照以下方式处理：

2.1 招标文件存在不合理条款或者招标程序不符合规定的，采购人、采购代理机构改正后依法重新招标；

2.2 招标文件没有不合理条款、招标程序符合规定，需要采用其他采购方式采购的，采购人应当依法报主管部门批准。

（9）评分标准：综合评分满分100分。

| 评审项目 | 评审标准 | 评审因素的量化指标 |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 报价分 （30分） | 报价 （30分） | 报价评分将在有效投标人范围内进行，最高得30分，最低得0分（小数点后保留二位小数，第三位四舍五入），通过报价文件初步评审且投标报价介于风险控制价与最高投标限价的区间内（含区间上下限本数）投标报价的算术平均值为评标基准价，有效投标报价等于评标基准价的得30分，在此基础上，每上浮1％的，扣0.4分，每下浮1％的，扣0.2分（计算结果保留二位小数，第三位小数四舍五入）。 本项目设置风险控制价：风险控制价=通过报价文件初步评审的投标人的投标报价的算术平均值×85%，若投标报价低于风险控制价且未被评标委员会否决投标处理的，该投标人的投标报价不计入评标基准价组合，该投标人报价得基本分10分。 |  |
| 商务技术分 （70分） | 设备各项性能及技术指标（30分） | 客观分 | 由评审小组对各投标人提供的设备各项性能及技术指标进行打分，完全满足采购文件技术要求的，得30分。 ①对于“▲”条款的负偏离，每负偏离一条扣2.5分； ②其他非“▲”条款的负偏离，每负偏离一条扣0.5分； 以上分数扣完为止。 注：1、以《技术参数偏离表》填写的偏离内容作为评审依据，要求投标人对产品技术参数进行逐项响应，对技术参数有偏离的，如实填写至《技术参数偏离表》中，未在《技术参数偏离表》中填写的，视为参数无偏离。《技术参数偏离表》将作为验收依据之一，如投标人虚假响应，自行承担违约风险。 2、技术参数要求提供相关证明材料，未提供证明材料或未能明确佐证技术参数要求的，视为参数负偏离。证明材料建议制作索引目录，方便评委查找。不制作索引目录或编排混乱导致评委漏查的，造成的不利后果由投标人自行承担责任。 |
|  | 重难点分析及解决措施（3分） | 主观分 | 根据项目重难点分析及解决措施进行综合评议： 重难点分析详尽、明晰，解决措施合理切实可行的得3分；重难点分析较为全面，解决措施较为符合的得2分；重难点分析存在偏差，解决措施存在缺陷的得1分；未提供不得分。 |
|  | 建设方案（3分） | 主观分 | 根据建设方案进行综合评议： 建设方案内容完整、方案合理、可操作性强的得3分；建设方案较完整、方案较合理、可操作性较强的得2分；建设方案内容不够完整、方案不够合理、可操作性欠强的得1分；未提供则该项不得分。 |
|  | 实施进度（3分） | 主观分 | 实施进度计划内容完整、方案合理、可操作性强的得3分；实施进度计划内容较完整、方案较合理、可操作性较强的得2分；实施进度计划内容不够完整、方案不够合理、可操作性欠强的得1分；未提供则该项不得分。 |
|  | 安装调试方案（3分） | 主观分 | 根据安装调试方案进行综合评议： 安装调试方案可行性强、内容完整、可操作性强的得3分；安装调试方案可行性较强、内容较完整、可操作性较强的得2分；安装调试方案可行性欠强、内容不够完整、可操作性欠强的得1分；未提供则该项不得分。 |
|  | 售后服务方案（5分） | 主观分 | 根据售后服务方案进行综合评议： 售后服务方案可行性强、内容完整、保障措施完善的得（4-5分）；售后服务方案可行性较强、内容较完整、保障措施较完善的得（2-3分）；售后服务方案可行性欠强、内容不够完整、保障措施不够完善的得（0-1分）；未提供则该项不得分。 |
|  | 培训方案（3分） | 主观分 | 根据培训方案（包括但不限于：培训课程、培训人日数、培训地点、培训实施时间和计划）进行综合评议：培训方案合理、内容完整、可行性强的得3分；培训方案较合理、内容较完整、可行性较强的得2分；培训方案不够合理、内容不够完整、可行性欠强的得1分；未提供则该项不得分。 |
|  | 拟派项目管理团队人员（13分） | 客观分 | 供应商拟派项目管理团队人员： 项目负责人具有中级项目管理专业人员证书的得1分、具有IT服务项目经理证书的得1分、具有信息安全保障人员认证证书的得1分，具有注册数据安全治理专业人员(CISP-DSG)证书的得1分，满分4分。 技术负责人具有计算机技术与软件专业技术资格证书(网络工程师)的得1分、具有通信专业技术人员职业水平证书(互联网专业)的得1分、具有CISP-CISE(注册信息安全工程师)认证证书的得1分,具有信息系统项目管理师认证证书的得1分，满分4分。 运维负责人具有信息系统项目管理师的得1分、具有通信专业中级及以上职称证书（终端或互联网技术专业）的得1分，具有注册信息安全专业人员(CISP)的得1分，满分3分； 其他项目组成员（除项目负责人、技术负责人、运维负责人外）：具有国家信息安全水平证书(一级及以上)、数据安全工程师(高级)证书的，每提供一本得1分；本项最多得2分（若1人同时具有多类证书，只能按其中一类证书计算其得分）。 注：投标文件中提供人员证书复印件加盖公章以及开标前三月任意一个月供应商为其社保缴纳证明材料复印件。材料不齐全的不得分。 |
|  | 综合实力（6分） | 客观分 | 供应商综合实力： 具有ISO27701隐私安全管理体系的得2分； 具有ISO27040数据储存安全管理体系认证证书的得2分； 具有ISO50001能源管理体系认证证书的得2分。 客观分得分需满足的要求：证书须有效，投标文件中提供证书复印件。 |
|  | 类似业绩（1分） | 客观分 | 投标人2021年7月1日至今（以合同签订日期为准）具有类似项目业绩的，每提供一个得1分，最多得1分。 注：提供业绩合同复印件。 |

注：评审小组在上表设定的分值范围内打分(四舍五入保留一位小数)。所有分值汇总后平均分值计算四舍五入保留二位小数。

不合理报价的认定：1、评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价 ，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，应当要求其在评标现场合理的时间（半小时）内提供书面说明，必要时提交相关证明材料；投标人不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标处理。

- 合同文本

- 宁波舜建集团网络安全升级改造（一期）项目

- 合 同

- 甲方：

- 乙方：

- 签订地点:  余姚

- 签订时间:  2024年   月   日

- 合同文本

采购人（以下称甲方）：

成交供应商（以下称乙方）：

甲、乙双方根据宁波舜建集团网络安全升级改造（一期）项目	公开招标的结果，依照《中华人民共和国民法典》﹑《中华人民共和国采购法》及其他有关法律﹑行政法规，遵循平等﹑自愿﹑公平和诚实信用的原则，双方就本项目协商一致，订立本合同。

一、采购内容及要求：

1、具体详见招标文件第五章（另附）及乙方的投标承诺；

2、货物内容：

| 序号 | 产 品 名 称 | 规格型号 | 生产厂家 | 原产地 | 单位 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |

- 二、合同金额

总额（含税）为：本次项目中标金额为人民币                元，计人民币              整。

三、下述文件是合同的组成部分，并与本合同一起阅读和解释：

a.成交通知书；

b.本项目的竞争性磋商采购文件；

c.响应文件及澄清文件（如有）；

上述文件与合同若有不一致之处，优先次序第一应为合同、第二应为上述文件(优先次序为a ,b ，c )。

四、项目联系人

4.1 甲方需按合同规定及时提供项目所需资料，并指定一人负责项目协调工作，指定联系人姓名：               ，联系电话：               。

4.2 乙方必须保证服务质量，并指定专人负责项目组织实施及协调工作，乙方指定项目负责人：            ，联系电话：          。

五、付款方式

在合同签订生效并具备实施条件后7个工作日内，采购人凭中标人开具的发票支付合同金额的40%预付款，项目经采购人终验合格后支付至合同金额的95%，项目通过验收且维护满三年后支付剩余5%费用。

- 六、税费

本合同执行中相关的一切税费均由乙方负担。

- 七、质量保证及后续服务：

7.1、乙方应按采购文件规定及投标响应时的承诺向甲方提供服务；

7.2、在服务工作中如因乙方工作失误或管理处置不当或服务质量标准达不到合同约定的要求或未按承诺向甲方提供服务或直接造成甲方损失的或给甲方带来负面影响的，在处罚的基础上，乙方还应负责采取补救措施，承担由此造成的全部损失和影响，经甲方指出后仍未有改进的，甲方可单方解除合同，并按乙方违约处理，乙方不得有异议。

7.3乙方应按招标文件规定的货物性能、技术要求、质量标准向甲方提供未经使用的全新产品。

因产品本身的质量发生问题时，乙方应负责免费更换。

对达不到技术要求者，根据实际情况，经双方协商，可按以下办法处理：

⑴更换：由乙方承担所发生的全部费用。

⑵退货处理：乙方应退还甲方支付的合同款，同时应承担该货物的直接费用（运输、保险、检验、

货款利息及银行手续费等）。

- 八、货物包装、发运及运输

8.1 乙方应在货物发运前对其进行满足运输距离、防潮、防震、防锈和防破损装卸等要求包装，以保证货物安全运达甲方指定地点。

8.2 使用说明书、质量检验证明书、随配附件和工具以及清单一并附于货物内。

8.3 乙方在货物发运手续办理完毕后24小时内或货到甲方48小时前通知甲方，以准备接货。

8.4 货物在交付完成前发生的风险均由乙方负责。

- 九、保密条款

9.1. 乙方对在本合同项目期间所获得的甲方所有的信息及资料负有保密义务，乙方不得将甲方的任何信息及资料泄漏给任何第三方（包括乙方员工等）。

9.2. 乙方不得将与本合同有关的任何内容、资料、来往函件、代码及数据等向任何第三方（包括乙方员工等）泄露或将其用于履行本合同以外的目的。

9.3. 乙方同意，即使是乙方管理人员和员工，也只能是在为履行本合同而必要知道的基础上知悉上述信息。如乙方（包括乙方员工）违反本合同第8.1条或本合同第8.2条的，则乙方应向甲方支付本合同技术服务费总额的30%作为违约金，并且乙方应赔偿由此给甲方造成的全部损失。

9.4 本合同的保密期限为永久，本合同或其它条款的终止、中止、失效、无效等均不影响第八条保密条款的有效性及对乙方的约束力。

- 十、违约责任：

10.1甲方无正当理由拒收货物的，甲方向乙方偿付拒收货款总值百分之二十的违约金。

10.2甲方无故逾期验收或无故（财政原因除外）逾期办理货款支付手续的,甲方应按逾期付款总额每日万分之五向乙方支付违约金

10.3合同签订后，乙方明确表示或者以自己的行为表示不履行合同约定的，甲方有权单方面终止或解除合同并不给乙方任何补偿，乙方承担全部违约责任及相应的法律责任。

10.4乙方逾期交付货物的，乙方应按5000元/天向甲方支付违约金，由甲方从待付货款中扣除。逾期超过合同约定时间5个工作日不能完成交货的，甲方有权单方面终止或解除合同并不给乙方任何补偿，乙方承担全部违约责任及相应的法律责任。

10.5乙方在合同执行期间迟延履行合同约定，经甲方催告后在合理期限内仍未履行合同约定的，甲方可单方面终止或解除合同并不给乙方任何补偿，乙方承担全部违约责任及相应的法律责任。

10.6乙方所交付的货物品种、型号、规格、技术参数、质量不符合合同规定的，甲方有权拒收该货物，乙方愿意更换货物但逾期交付的，按乙方逾期交付处理。乙方拒绝更换货物的，甲方有权单方面终止或解除合同并不给乙方任何补偿，乙方承担全部违约责任及相应的法律责任。

10.7乙方因逾期交货或因其他违约行为导致甲方单方面终止或解除合同的，乙方须向甲方支付合同金额20%的违约金，且甲方不给乙方任何补偿。给甲方造成的损失超过违约金的，甲方有权依法追究乙方的赔偿责任（注：若存在剩余预付款，乙方必须无条件退还本项目余下的预付款，否则甲方将追究其法律责任）。

10.8因乙方原因未按照本合同约定的时间提交能够通过甲方验收的项目成果的，则每逾期 一 天，乙方应按本合同总额的0.6%向甲方支付违约金，逾期超过30天或经甲方确认乙方已不具备完成服务的条件时，甲方有权单方解除本合同，乙方应向甲方支付本合同总额的30%作为违约金，并且乙方应退还甲方已支付的全部费用。

10.9 签订合同后，乙方不按合同约定履行服务义务，中途提出终止合同的，乙方应向甲方返回所有已收取的合同款项，并向甲方支付合同金额的30%作为违约金，所造成的所有损失由乙方承担。

10.10乙方在协议服务有效期内违反本合同、采购文件、响应文件约定的有关质量保证及服务等的，每发生一次，乙方应向甲方支付1000元违约金。同时，甲方有权委托第三方进行临时服务，所产生的费用由乙方承担。若因提供服务不当或乙方服务质量等问题造成甲方或任何人员人身、财产损害的，乙方应承担有关责任并作出相应赔偿。

10.11如乙方在合同期内发生安全事故或刑事案件等事项，对甲方利益造成实际损害的，甲方有权终止合同，并扣除全部履约保证金，超出部分由乙方继续承担赔偿责任。乙方应退还甲方已支付的全部费用。

10.12乙方开始作业后，如因甲方未提供或未及时提供技术资料导致乙方工作无法开展从而造成停工的，工期顺延。

十一、不可抗力事件处理

11.1 由于不可抗力事件，致使一方在履行其在本合同项下的义务过程中遇到障碍或延 误，不能按约定的条款全部或部分履行其义务的，遇到不可抗力事件的一方（“受阻方”），需要满足下列所有条件后，则不应视为违反本合同，否则仍需承担相应的违约责任：

11.2 受阻方不能全部或部分履行其义务，是由于不可抗力事件直接造成的，且在不可抗力发生前受阻方不存在迟延履行相关义务的情形；

11.3 受阻方已尽最大努力履行其义务并减少由于不可抗力事件给另一方造成的损失；

11.4 不可抗力事件发生时,受阻方已立即通知对方，并在不可抗力事件发生后的十五天 内提供有关该事件的权威证明和书面说明，书面说明中应包括对延迟履行或部分履行本合同的原因作出说明。

11.5 发生不可抗力事件后， 由于受阻方没有或者迟延采取措施造成损失扩大的，受阻方应该自行承担该扩大的损失或就扩大的损失向对方承担赔偿责任。

11.6 不可抗力事件终止或被排除后，对方要求继续履行合同的，受阻方应继续履行， 并应尽快通知另一方，受阻方有权要求延长履行义务的时间，延长期应相当于不可抗力事件实际造成延误的时间。

11.7 在受不可抗力事件持续影响达到 30 天及以上的，如双方无法就恢复或延长合同的 履行形成一致意见，则受阻方应予退还对方已支付的全部费用，并且甲方有权解除本合同而无需承担违约责任。

11.8 由于不可抗力致使合同无法履行时，双方应按有关法律规定及时协商处理。。

十二、履约保证金

履约保证金金额：合同价的1%。

履约保证金形式：银行转帐或支票或银行汇票或银行出具的保函或保险公司出具的保函等形式缴纳 。

提交时间：合同签订之前提交。

履约担保的退回：在合同履约结束后无违约事项，履约保证金15日内按规定一次性无息退还（如中标人未能履行合同规定的义务，采购人有权从履约保证金中扣除该扣部分，履约保证金不足以赔偿损失的，按实际损失赔偿）

十三、转包或分包

13.1、本合同范围的服务，应由乙方直接提供，不得转让他人提供；

13.2、如有转让和未经甲方同意的分包行为，甲方有权解除合同，没收履约保证金并追究乙方的违约责任。

十四、争议的解决：

本合同在履行过程中发生争议时，当事人双方应及时协调解决。如协商不成，可向甲方所在地法院起诉。

十五、合同生效及其他：

1.招标文件、投标文件及评标过程中的澄清、修改均为合同的有效组成部分。

2. 合同经双方法定代表人或授权代表签字并加盖单位公章后生效。

3. 合同执行中涉及采购资金和采购内容修改或补充的，须参照《余姚市政府采购合同变更管理暂行规定》（余政办发[2012]88 号）规定办理。

4.本合同未尽事宜，遵照《中华人民共和国民法典》有关条文执行。

5.本合同一式  份，甲方  份，乙方  份，自双方签字盖章后生效。

甲方：                                        乙方：

（盖章）                                      （盖章）

法定代表人                                    法定代表人

或委托代理人（盖章或签字）：                  或委托代理人（盖章或签字）：

签约地点： 年 月  日                          签约日期： 年 月  日

- 采购内容及需求

## 一、项目背景

随着数字化转型的深入，网络安全问题日益突出，舜建集团下属的天然气、自来水、排水和停车等业务系统面临着网络安全的严峻挑战。为积极响应国家新基建政策，通过数字化转型，利用云计算、大数据、移动互联网、物联网等新一代信息技术，构建新的架构模式和技术体系，以适应集团及分公司基础设施的加速建设需求，提高网络安全防护能力，舜建集团计划将下属公司的天然气、自来水、排水和停车等业务系统的存储、计算需求，由集团下属的舜智公司进行统筹集约化建设，并满足业务系统的信创适配改造需求。通过统筹规划这一策略不仅可以节省投资，还能确保服务器存储的机房环境及网络安全服务均由舜智公司负责，从而形成统一的安全管理体系。

## 二、建设目标

为解决舜建集团及下属分公司安全产品数量不足、机房环境不合规、数据和网络缺乏防护等安全问题，通过调研集团及分公司计算存储及网络安全需求，根据统筹规划、分步实施的原则。统筹集团内各类资源，规划集团及下属分公司网络架构和网络安全建设，在智慧消防管理应用平台的超融合集群、城市天然气网络安全改造的基础上，构建三网融合及国资云建设。并结合天然气、姚东自来水公司网络安全升级改造迫切需求，结合余姚市智慧消防管理应用平台建设进度，优先推进宁波舜建集团网络安全升级改造（一期）项目建设，以满足天然气、姚东自来水公司及下属分公司网络出口和托管区等网络安全需求。通过集约化建设，可以提高这些关键基础设施的网络安全防护能力，确保数据安全和业务连续性，提升资金使用率和集团内资源整合度，为集团及下属分公司未来数字化转型提供基础设施支撑。

## 三、建设内容

| 序号 | 设备名称 | 数量 | 单位 | 部署位置 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 一 | 托管区建设 |  |  |  |
| 1 | 边界防火墙 | 2 | 台 | 部署在天然气和姚东自来水托管区网络出口 |
| 2 | Web防火墙 | 2 | 台 | 部署在天然气和姚东自来水托管区服务器出口 |
| 二 | 公网出口（子公司）建设 |  |  |  |
| 1 | 边界防火墙 | 2 | 台 | 部署在子公司接入区和管理专网边界 |
| 2 | 运维VPN接入设备 | 1 | 台 | 部署在终端子网，业务和运维共用 |
| 三 | 数据中心组网与安全建设 |  |  |  |
| 1 | 核心交换机 | 1 | 台 | 部署在数据中心核心网络 |
| 2 | 专线汇聚交换机 | 1 | 台 | 部署在数据中心接入网络 |
| 3 | 管理交换机 | 6 | 台 | 部署在数据中心管理网络 |
| 4 | 出口交换机 | 4 | 台 | 部署在数据中心公网出口 |
| 5 | 万兆多模光模块 | 100 | 块 |  |
| 四 | 安全与审计区域建设 |  |  |  |
| 1 | 运维审计 | 1 | 台 | 部署在管理子网（托管区） |
| 2 | 日志审计 | 1 | 台 | 部署在管理子网（托管区） |
| 3 | 终端安全管理系统 | 1 | 套 | 部署在管理子网（托管区）、子公司办公网 |
| 4 | 统一监测响应平台 | 3 | 台 | 部署在管理子网（托管区） |

# 四、项目采购清单

## 1、托管区建设

为满足加快推进天然气、姚东自来水公司网络安全改造及机房合规化，优先推进三网融合及国资云项目中托管区建设。在天然气、姚东自来水公司机房设备搬迁到合规的运营商机房后，需要在托管区出口处部署2台边界防火墙分别满足天然气和姚东自来水公司托管区设备的网络防护需求；在天然气、姚东自来水公司服务器出口处部署2台web防火墙，以满足服务器区域的网络隔离防护需求。

一期项目中托管区网络安全建设需求如下：

| 序号 | 设备名称 | 数量 | 单位 | 部署位置 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 边界防火墙 | 2 | 台 | 部署在天然气和姚东自来水托管区网络出口 |
| 2 | Web防火墙 | 2 | 台 | 部署在天然气和姚东自来水托管区服务器出口 |

### 1.1边界防火墙参数要求

| 项目 | 招标技术要求 |
| --- | --- |
| ▲基本要求 | 关键部件通过安全可靠测评。 |
|  | 性能参数： |
|  | 标准1U机架设备；配置千兆电口≥8个、千兆光口≥8个,万兆光口≥4个；网络层吞吐量≥40Gbps；最大并发连接数≥4000万；每秒最大新建http连接数≥100万；应用层吞吐≥13Gbps；全威胁应用层吞吐≥13Gbps。产品包含3年特征码升级、防病毒模块、入侵检测与防御模块、应用协议管理模块、Web安全防护模块和硬件保修服务； |
| 部署模式 | 支持路由、透明接入、旁路、混合4种工作模式。 |
| 路由 | 支持静态路由、策略路由、RIP、OSPF、BGP、IS-IS等路由协议（提供截图证明） |
| NAT | 支持一对一、多对一、多对多等多种形式的NAT，支持DNS、FTP、H.323、RTSP、ILS、PPTP、SIP、SQLNET、MGCP、RSH、ICMP差错报文、TFTP、RTSP、SCTP、XDMCP、NBT、SCCP、HTTP等多种NAT ALG功能。 |
| VPN | 支持IPsec VPN智能选路，根据隧道质量调度流量（提供截图证明） |
| IPv6 | 支持IPv6路由协议（静态路由，BGP4+，OSPFv3，RIPng）、IPv6对象及策略、IPv6状态防火墙、IPv6攻击防范、IPv6 GRE/IPsec VPN、IPv6应用审计、IPv6会话热备等功能。 |
|  | 支持IPv6下的访问控制、IPsec VPN、DDoS防护等安全功能。 |
| 安全策略 | 支持一体化安全策略，能够基于源/目的安全域、源IP/MAC地址、目的IP地址、地区、服务、时间、用户/用户组、应用层协议、五元组、内容安全（WAF、IPS、数据过滤、文件过滤、AV、URL过滤和APT防御等）统一界面进行安全策略配置（提供截图证明） |
|  | 支持策略风险调优，支持安全策略优化分析，支持策略数冗余及命中分析，支持基于应用风险的自动批量和手动逐条策略调优，可根据流量、应用、风险类型等细粒度展示，并给出总体安全评分，便于用户更好的管理安全策略。（提供截图证明） |
| 安全防护 | 支持云端防病毒，为保证检测时效性，特征缓存数至少保证20万条且缓存保留时间不应少于700分钟（提供截图证明） |
|  | ▲可基于病毒特征进行检测，实现病毒库手动和自动升级，实现病毒日志和报表；防病毒本地库数量600万+；支持基于文件协议、邮件协议（SMTP/POP3/iMAP)、共享协议（NFS/SMB）的病毒功能（提供截图证明） |
|  | 实现对黑客攻击、蠕虫/病毒、木马、恶意代码、间谍软件/广告软件等攻击的防御，实现缓冲区溢出、SQL注入、IDS/IPS逃逸等攻击的防御，实现攻击特征库的分类。IPS发现攻击后抓取报文，并支持通过WEB下载对应抓包文件，供客户进行分析。 |
|  | 支持超过20000条以上特征的攻击检测和防御 |
|  | 支持黑白名单功能，可基于攻击源、攻击目标进行黑白名单的阻断和放行。 |
| WEB应用防护 | 支持为Web应用提供基于 HTTP 和 HTTPS 的流量防护。对来自Web应用程序客户端的各类请求进行内容检测和验证，确保其安全性与合法性，对非法的请求予以实时阻断，从而对各类网站进行有效防护。 |
|  | 支持SQL注入、跨站脚本、远程代码执行、字符编码等攻击的防护，支持对网络设备、网页服务器、数据库、网页应用等设备的专属特征分类，支持CC攻击防护，可基于检测请求报文头的X-Forwarded-For字段，以获取真正的源IP地址，WAF规则支持用户自定义（提供截图证明） |
| 加密流量检测 | 支持HTTPS加密流量的安全检测，支持TCP代理和SSL代理，且代理策略中可同时配置多类过滤条件，具体包括：源安全域、目的安全域、源地址、目的地址、用户和服务。一类过滤条件可以配置多个匹配项（提供截图证明） |
| 应用识别 | 支持至少9000条以上的应用识别，且提示风险类型及风险级别，便于用户根据实际情况进行上网行为管理。（提供截图证明） |
| URL过滤 | 设备提供海量预分类的URL地址库，支持根据URL类别实现URL过滤。 |
|  | 设备支持管理者自定义新的URL地址和URL分类。 |
|  | 支持联动云端URL地址库进行全面实施核查。 |
| 威胁可视化 | 僵尸网络分析，攻击链推导及资产安全风险等级的可视化呈现；基于应用的数据分析 |
| 负载均衡 | ▲支持DNS透明代理功能，可基于负载均衡算法代理内网用户进行DNS请求转发，避免单运营商DNS解析出现单一链路流量过载，平衡多条运营商线路的带宽利用率。（提供截图证明） |
|  | 多出口智能选路，支持基于链路权重、带宽、配置优先级、链路质量、用户业务、运营商、域名、时间、DSCP、PPPoE、DNS、地址加权HASH等智能选路方式 |
| 高可靠 | 支持配置自动备份和回滚，通过FTP发送到指定服务器；（提供截图证明） |
|  | ▲支持BFD和NQA网络协议，支持基于接口状态和路由状态等多种类型的探测机制来及时触发链路切换或主备切换，保障业务连续性。（提供截图证明） |
| 资质要求 | 产品具备中华人民共和国公安部颁发的《计算机信息系统安全专用产品销售许可证》，提供相关证明； |
|  | 产品获得国家版权局计算机软件著作权登记证书，提供相关证明； |
|  | ▲设备生产厂商具备中国网络安全审查技术与认证中心软件安全开发服务资质一级认证；提供相关证明 |
|  | ▲设备生产厂商具备中国通信工业协会颁发的CCIA信息系统业务安全服务资质-政府行业一级认证；提供相关证明 |

### 1.2、Web防火墙参数要求

| 技术指标 | 详细技术参数及功能 |
| --- | --- |
| 基本要求 | 关键部件通过安全可靠测评。 |
|  | 性能参数： |
|  | 网络层吞吐量≥10Gbps、HTTP应用层吞吐量≥5Gbps、HTTP最大并发数≥30万、HTTP最大新建≥3万/秒，保护站点无限制。 |
|  | 硬件参数：标准2U规格，千兆电口≥4（含两组bypass），万兆光口≥2（含1组bypass），内存≥32G，硬盘容量≥1T，至少支持两个扩展槽位，冗余电源。 |
| 网络基础 | 支持透明桥接、透明代理、反向代理、旁路部署等多种部署模式 |
|  | HA部署，支持主从模式及主主模式 |
|  | 透明桥部署下，不修改任何数据包，不维持TCP会话，设备故障时不中断TCP连接 |
|  | 支持Portchannel |
|  | 支持网桥上下联接口状态检查，当一个接口为down状态，自动关闭另一个接口，保证上下级联设备HA正常切换 |
| 基础安全能力 | 支持IPv4和IPv6应用站点保护 |
|  | 支持HTTP/1.X、HTTP/2、HTTPS、XML、SOAP协议，提供截图证明 |
|  | 支持根据HTTP转发表头识别真正的客户端IP |
|  | 支持黑白名单限制功能，可以根据数据源将特定类型的数据从WAF检测中排除或仅检测这类数据，限制方式支持基于IP地址、URL前缀或目录 |
|  | 支持通过外部主机名及URL前缀、内部IP或主机名进行HTTP/S流量转发 |
|  | 支持网关集群使用单个代理服务对外提供服务，减少配置成本 |
|  | 支持在Web流量中重写主机名、URL或Refferrer，同时支持将Web流量重定向到其它服务器 |
|  | 支持检验HTTP/1.x和HTTP/2协议 HTTP请求是否符合RFC |
|  | 支持根据RFC标准验证TCP/IP协议的使用是否正确，防止基于TCP/IP协议漏洞攻击，至少需要包含对ICMP-LAND攻击、IP-TTL过小、IP-微分片、IP-错误分片、TCP-LAND攻击、TCP-头中的数据长度无效、TCP-微分片、TCP-错误状态、TCP重发数据被修改、UDP-微分片进行有效告警及拦截，提供截图证明 |
|  | 支持流特征码检测，基于TCP-Stream级别进行检测，策略可防范服务攻击（FTP命令溢出尝试、常见后门程序等） |
|  | 支持在Cookie发送至客户端时向其附加特征码，并在Cookie从客户端返回时验证其特征码的存在与正确性，从而防范Cookie篡改和Cookie注入 |
|  | 支持获取X.509数字证书的吊销状态，辅助包含服务器及互联网浏览器在内的Web基础设置确定网站证书是有效、已撤销还是状态未知，防止系统试图为可能无效的证书提供服务 |
|  | 可防御OWASP TOP 10所公布的WEB应用程序安全风险，如：Web蠕虫、缓冲区溢出、自动化漏洞扫描攻击、恶意编码、强制登录、目录遍历、WEB平台及WEB应用程序已知漏洞、Cookie注入、XSS、CSRF、SQL注入、XML注入、OS命令注入、文件包含、代码注入、SSRF、敏感目录访问、可疑文件访问、未授权文件上传、恶意文件上传 |
| 高级安全能力 | 支持流量学习技术，自动创建合法用户对Web应用的行为的安全模型，模型包括URL、参数、参数类型、参数长度、Cookie、XML元素等信息 |
|  | ▲流量学习的安全模型能够根据应用的更新迭代再次自动更新，提供截图证明材料 |
|  | 系统支持根据流量学习自动生成安全策略，能据此够检测到偏离流量学习的访问，安全策略不依赖于特征升级 |
|  | 支持用户跟踪功能，WAF可自动学习或手动设定网页应用的登录链接，完成登录页面用户的跟踪设定后，系统可自动在攻击事件中跟踪和关联对应的应用用户信息(WEB登录用户)，提供截图证明材料 |
|  | ▲支持对性质可疑的复杂攻击进行多维度关联攻击验证，支持同一时刻平行检查，有效阻止多阶段、隐匿性Web攻击，提供截图证明材料 |
|  | ▲支持定制符合企业本身的安全字典库，安全字典库数量不得低于500条，安全字典定义需支持普通文本和正则表达式，安全字典需能在URL、参数、Header、响应内容上进行安全检查，便于一键添加安全字典防护，提供截图证明材料 |
|  | 支持White Hat Security, Qualys, Cenzic, HP, IBM, NTOBJECTives等Web应用扫描工具的扫描结果，并实施虚拟补丁 |
|  | 支持定制个人敏感信息数据，对服务器返回的敏感个人信息数据进行拦截 |
|  | 支持基于命中指定策略自动阻断攻击源一段时间，阻断时间可自定义，并且可基于用户、IP、会话来进行阻断设置。提供截图证明材料 |
|  | 支持基于用户认证结果判断，而不仅仅是频率限制，有效防御低频撞库 |
|  | ▲内置检测引擎检测单一、多个HTTP连接以非常低的速率向同一个Web服务发送数据，防御慢速DDos攻击。提供截图证明材料 |
|  | ▲可根据业务部门需要设定各种业务层面的ACL，为业务系统提供更加细粒度的保护，系统需提供不少于30+匹配条件，实现足够的自定义安全能力，提供截图证明材料 |
|  | ▲违反模型的违规行为可作为自定义策略筛选条件，以便于针对某些重要业务接口做基于模型的精细化零信任安全策略，提供截图证明材料 |
| 管理功能 | 支持自动发现网络环境中存在的Web业务系统，记录服务器的IP、Port、域名等信息 |
|  | ▲支持不同角色赋予不同权限，针对系统所有对象赋予是否具备查看、编辑、创建权限；针对所有导航栏赋予管理员不同的访问导航栏；针对单个应用程序赋予某个用户管理权限。提供截图证明 |
|  | 管理系统的系统用户需支持设置密码策略，避免系统用户存在弱密码 |
|  | ▲支持多个WAF网关节点配置在一个网关组中，在配置保护站点时针对不同服务器IP可选择使用指定的网关组进行防护，提供截图证明 |
|  | 支持安全策略集中分发，分发策略可按照服务级别、应用级别精细化分发。能针对某个HOST+URL进行专属策略配置，最大化保证策略专属使用，避免策略影响其他应用，提供截图证明。 |
| 厂家资质 | 具有中国软件测评中心颁发的数据安全评估能力二级证书，提供有效证明材料 |
|  | 具备中国网络安全审查技术与认证中心软件安全开发服务资质一级认证；提供相关证明 |

## 2、公网出口（子公司）建设

为满足子公司网络接入需求，需要在子公司接入区和管理专网边界部署2台边界防火墙，起到网络隔离作用。根据业务网络访问和远端运维需求，需要在终端子网部署1台运维VPN接入设备，前期业务和运维共用，未来根据建设需求再进行分离。

一期项目中公网出口（子公司）安全建设需求如下：

| 序号 | 设备名称 | 数量 | 单位 | 部署位置 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 边界防火墙 | 2 | 台 | 部署在子公司接入区和管理专网边界 |
| 2 | 运维VPN接入设备 | 1 | 台 | 部署在终端子网，业务和运维共用 |

### 2.1、边界防火墙参数要求

| 项目 | 招标技术要求 |
| --- | --- |
| 基本要求 | 关键部件通过安全可靠测评。 |
|  | 性能参数： |
|  | 标准1U机架设备；配置千兆电口≥8个、千兆光口≥8个,万兆光口≥4个；网络层吞吐量≥40Gbps；最大并发连接数≥4000万；每秒最大新建http连接数≥100万；应用层吞吐≥13Gbps；全威胁应用层吞吐≥13Gbps。产品包含3年特征码升级、防病毒模块、入侵检测与防御模块、应用协议管理模块、Web安全防护模块和硬件保修服务； |
| 部署模式 | 支持路由、透明接入、旁路、混合4种工作模式。 |
| 路由 | 支持静态路由、策略路由、RIP、OSPF、BGP、IS-IS等路由协议（提供截图证明） |
| NAT | 支持一对一、多对一、多对多等多种形式的NAT，支持DNS、FTP、H.323、RTSP、ILS、PPTP、SIP、SQLNET、MGCP、RSH、ICMP差错报文、TFTP、RTSP、SCTP、XDMCP、NBT、SCCP、HTTP等多种NAT ALG功能。 |
| VPN | 支持IPsec VPN智能选路，根据隧道质量调度流量（提供截图证明） |
| IPv6 | 支持IPv6路由协议（静态路由，BGP4+，OSPFv3，RIPng）、IPv6对象及策略、IPv6状态防火墙、IPv6攻击防范、IPv6 GRE/IPsec VPN、IPv6应用审计、IPv6会话热备等功能。 |
|  | 支持IPv6下的访问控制、IPsec VPN、DDoS防护等安全功能。 |
| 安全策略 | 支持一体化安全策略，能够基于源/目的安全域、源IP/MAC地址、目的IP地址、地区、服务、时间、用户/用户组、应用层协议、五元组、内容安全（WAF、IPS、数据过滤、文件过滤、AV、URL过滤和APT防御等）统一界面进行安全策略配置（提供截图证明） |
|  | 支持策略风险调优，支持安全策略优化分析，支持策略数冗余及命中分析，支持基于应用风险的自动批量和手动逐条策略调优，可根据流量、应用、风险类型等细粒度展示，并给出总体安全评分，便于用户更好的管理安全策略。（提供截图证明） |
| 安全防护 | 支持云端防病毒，为保证检测时效性，特征缓存数至少保证20万条且缓存保留时间不应少于700分钟（提供截图证明） |
|  | ▲可基于病毒特征进行检测，实现病毒库手动和自动升级，实现病毒日志和报表；防病毒本地库数量600万+；支持基于文件协议、邮件协议（SMTP/POP3/iMAP)、共享协议（NFS/SMB）的病毒功能（提供截图证明） |
|  | 实现对黑客攻击、蠕虫/病毒、木马、恶意代码、间谍软件/广告软件等攻击的防御，实现缓冲区溢出、SQL注入、IDS/IPS逃逸等攻击的防御，实现攻击特征库的分类。IPS发现攻击后抓取报文，并支持通过WEB下载对应抓包文件，供客户进行分析。 |
|  | 支持超过20000条以上特征的攻击检测和防御 |
|  | 支持黑白名单功能，可基于攻击源、攻击目标进行黑白名单的阻断和放行。 |
| WEB应用防护 | 支持为Web应用提供基于 HTTP 和 HTTPS 的流量防护。对来自Web应用程序客户端的各类请求进行内容检测和验证，确保其安全性与合法性，对非法的请求予以实时阻断，从而对各类网站进行有效防护。 |
|  | 支持SQL注入、跨站脚本、远程代码执行、字符编码等攻击的防护，支持对网络设备、网页服务器、数据库、网页应用等设备的专属特征分类，支持CC攻击防护，可基于检测请求报文头的X-Forwarded-For字段，以获取真正的源IP地址，WAF规则支持用户自定义（提供截图证明） |
| 加密流量检测 | 支持HTTPS加密流量的安全检测，支持TCP代理和SSL代理，且代理策略中可同时配置多类过滤条件，具体包括：源安全域、目的安全域、源地址、目的地址、用户和服务。一类过滤条件可以配置多个匹配项（提供截图证明） |
| 应用识别 | 支持至少9000条以上的应用识别，且提示风险类型及风险级别，便于用户根据实际情况进行上网行为管理。（提供截图证明） |
| URL过滤 | 设备提供海量预分类的URL地址库，支持根据URL类别实现URL过滤。 |
|  | 设备支持管理者自定义新的URL地址和URL分类。 |
|  | 支持联动云端URL地址库进行全面实施核查。 |
| 威胁可视化 | 僵尸网络分析，攻击链推导及资产安全风险等级的可视化呈现；基于应用的数据分析 |
| 负载均衡 | ▲支持DNS透明代理功能，可基于负载均衡算法代理内网用户进行DNS请求转发，避免单运营商DNS解析出现单一链路流量过载，平衡多条运营商线路的带宽利用率。（提供截图证明） |
|  | 多出口智能选路，支持基于链路权重、带宽、配置优先级、链路质量、用户业务、运营商、域名、时间、DSCP、PPPoE、DNS、地址加权HASH等智能选路方式 |
| 高可靠 | 支持配置自动备份和回滚，通过FTP发送到指定服务器；（提供截图证明） |
|  | ▲支持BFD和NQA网络协议，支持基于接口状态和路由状态等多种类型的探测机制来及时触发链路切换或主备切换，保障业务连续性。（提供截图证明） |
| 资质要求 | 产品具备中华人民共和国公安部颁发的《计算机信息系统安全专用产品销售许可证》，提供相关证明； |
|  | 产品获得国家版权局计算机软件著作权登记证书，提供相关证明； |
|  | ▲设备生产厂商具备中国网络安全审查技术与认证中心软件安全开发服务资质一级认证；提供相关证明 |
|  | ▲设备生产厂商具备中国通信工业协会颁发的CCIA信息系统业务安全服务资质-政府行业一级认证；提供相关证明 |

### 2.2、运维VPN接入设备参数要求

| 类别 | 指标项 | 详细要求说明 |
| --- | --- | --- |
| 配置要求 | 性能参数 | 加密流量性能≥300Mbps，并发用户数≥400，https并发连接数（个）≥15000，https新建连接数（个/秒）≥60 |
|  | 硬件配置 | 内存大小≥16G，硬盘容量≥128G SSD，接口≥6千兆电口+2千兆SFP光口 |
|  | 授权要求 | 提供不少于50点VPN并发接入永久授权；提供3年软件升级及原厂硬件质保服务 |
| 设备部署 | 网络部署 | 为了满足灵活部署的要求，产品应支持IPV4/IPV6双栈网络IP配置 |
|  | 高可靠性 | 为了提高系统可靠性，保障单台设备故障时系统仍可正常运行，产品应支持集群部署，且最少2台设备即可组建集群；本地集群组建时，集群中的节点可承载工作负载功能，不需要依赖其它外置设备 |
| 身份认证 | 认证方式 | 为满足单位多样化安全便捷认证需求，需至少支持以下认证方式：本地账号密码认证、LDAP/AD认证、OAuth2.0票据认证、CAS票据认证、Radius账号认证、HTTPS帐号认证、证书认证、短信认证、标准Radius令牌认证、第三方令牌认证、TOTP动态令牌认证等认证方式，并可与钉钉/浙政钉结合实现扫码认证（需至少提供浙政钉扫码认证的功能截图证明） |
|  | 多因素认证 | 为了进一步保障用户身份安全，需支持多因素认证，支持管理员结合已对接的主认证和辅认证类型进行设置，可自由选择采用首次认证+二次认证+终端认证+增强认证等方式 |
|  | 增强认证 | 为强化系统认证安全性，可配置在触发异常环境的条件时，用户需完成增强认证才可登录可配置的异常环境包括但不限于：帐号首次登录、帐号在该终端首次登录、闲置帐号登录、弱密码登录、异常时间登录、非常用地点登录等 |
|  | 单点登录 | 1、支持帐号密码代填的单点登录功能，支持智能识别登录页面的用户名和密码输入框，根据设置的用户名密码规则自动填写WEB业务系统的帐号密码并登录 2、在业务系统已经有第三方统一身份认证系统的场景下，系统支持通过票据共享的方式跟统一身份认证系统进行单点登录对接，以间接实现业务系统的单点登录对接 3、在对接钉钉/浙政钉、企业微信等主流超级APP时，系统支持直接单点登录发布在钉钉或浙政钉工作台的H5微应用，不改变用户原有访问习惯 |
| 权限管理 | 动态访问控制 | 为满足组织灵活的管理要求，支持配置动态访问规则，可配置化的ACL规则，可以灵活地将终端环境、用户身份、处置动作等进行配置，针对不同操作系统设定单独或多系统访问控制策略 |
|  | 动态准入控制 | 支持配置动态上线准入规则，动态上线准入策略可支持按需授权，支持用户或用户组直接关联到应用动态访问控制策略支持“与”、“或”条件嵌套，并可通过单一条件或条件组的方式灵活组合嵌套，可支持多种条件变量设置，当检测到不符合安全条件时，支持如短信增强认证、告警等灵活的补救动作，实现灰度处置，有效平衡员工访问体验和安全保障 |
|  | WEB水印 | ▲为提升业务应用的数据安全性，系统应支持针对发布的WEB应用开启WEB水印，水印内容至少包括：用户名+当前年月日，起到威慑与溯源作用应支持对WEB应用禁止复制、禁止打印、禁止下载、禁止鼠标右键、禁止浏览器调试功能，以保护应用的数据安全与应用安全（需提供产品功能截图证明） |
| 资源发布 | 隧道资源发布 | 可以支持基于TCP、UDP、ICMP等协议代理访问业务资源，支持发布IP、IP范围、IP段、具体域名及通配符域名等形式的服务器地址，满足常见办公业务的代理，收缩业务暴露面 |
|  | Web资源发布 | 可以支持基于http或https协议代理访问业务资源，支持发布IP或域名形式的后端服务器地址，可配置业务应用的具体访问URL路径 |
|  | 应用打开方式 | 支持配置点击工作台的业务应用即可直接拉起对应的C/S程序进行访问，包括但不限于浏览器、远程桌面或其他指定程序，支持Windows、macOS、统信UOS、麒麟kylin等主流操作系统；针对Windows系统，还应支持拉起C/S应用时自动访问管理员设定的地址（需提供功能截图证明材料） |
|  | DNS解析 | 支持以私有DNS发布单位资源，无需额外购买DNS服务即可使用域名访问内网资源，支持管理员自主配置是否允许从具体网络区域（局域网/互联网）接入时使用此私有DNS解析地址 |
| 终端接入 | 浏览器兼容性 | 为了保障用户的使用体验，不改变部分职工及人员在各种场景下的原有使用习惯，需支持以下主流浏览器访问WEB资源：IE8及以上版本、Chrome 69及以上版本、Edge、Firefox、Opera、Safari等其他主流浏览器、微信内置浏览器、钉钉内置浏览器、Android、iOS各大手机厂商的自带浏览器、支持国产操作系统浏览器 |
|  | 客户端兼容性 | 为了保障职工顺利访问经代理的业务，客户端应兼容主流非国产终端，包括但不限于：Windows7（32位、64位）、Windows10（32位、64位）、Windows11（64位）、MacOS10、MacOS11、MacOS12、Android、iOS等非国产操作系统的终端 |
|  | 国产化终端兼容性 | 为了保障用户在国产化终端上的正常业务访问，客户端应兼容主流国产硬件CPU的国产操作系统终端，包括但不限于麒麟V10、统信V20等 |
|  | 弱网访问加速 | ▲为提升在弱网环境下访问体验，应支持优化TCP协议，增强隧道抗丢包、抗抖动特性，实现弱网环境的访问加速（需提供功能截图证明） |
|  | 密码找回 | 为了提升系统维护的便利性，管理员可配置是否允许用户通过短信验证码等方式自助找回密码用户在PC端和手机端的登录页面均可通过点击忘记密码来重置密码 |
|  | 多终端在线 | 支持不同平台的终端同时在线，管理员可分别设置可同时在线的PC或移动终端个数，当超过终端个数时，可以注销最早登录的终端，且被注销的终端有对应的注销提醒；可设置允许终端在线数为0，以禁止用户通过某类终端接入访问支持用户自助查看在线或离线终端列表，并注销其他终端，避免账号盗用 |
| 数据安全 | 手机SDK | 支持iOS、安卓手机APP集成SDK，从而实现安全接入、数据安全沙箱等功能，避免单独安装手机客户端，提升用户使用体验 |
|  | 终端沙箱 | 为了满足PC端数据防泄密需求，平台需支持在PC终端上基于沙箱技术生成隔离的安全工作空间（非容器类型），且无需再额外搭建服务端设备、组件PC沙箱应支持Windows系统、macOS系统、统信UOS及麒麟Kylin等主流系统 |
| 访问安全 | 服务隐身 | 为了最大程度缩小网络、业务暴露面，平台需提供单包授权能力（SPA），支持UDP+TCP组合的单包授权技术，未授权用户无法连接设备，无法扫描到服务端口，不会出现敲门放大漏洞（需提供产品功能截图证明） |
| 分权管理 | 管理员账号 | 支持新增/删除/修改管理组，内置审计管理员、安全管理员、系统管理员等管理组；通过管理组管理权限的配置，实现管理员分级分权 |
|  | 管理员分级分权 | 内容权限管理模块支持按应用和用户粒度划分权限，如指定某管理员仅能管理指定的应用和指定的用户 |
| 日志审计 | 日志记录 | 支持分别记录用户访问日志、管理员操作日志以及设备安全日志应支持将具有异常登录行为的用户日志自动打标签为用户安全日志，以便于管理员快速审计定位用户安全日志包括但不限于：帐号安全、中间人攻击、SPA安全、cookie劫持等 |
|  | 虚拟IP | 支持以虚拟IP方式，访问真实的业务系统，以配合其他对IP有要求的安全设备工作，以及便于流量分析类设备进行流量分析 |
| 系统运维 | 终端日志收集 | 支持用户在客户端自助进行日志收集，方便运维排查为了方便快速运维排障，支持管理员在控制台远程获取在线终端的日志，若终端不在线时支持加入排队列表，排队列表中的终端上线后自动收集日志 |
|  | 账号安全检查 | 支持设备账号安全检查，包括但不限于：1、疑似管理员测试帐号的残留检查；2、是否开启找回密码功能检查；3、疑似用户测试账号的检查（需提供产品功能截图证明） |
| 监控中心 | 在线用户 | 支持查看当前在线用户终端总数；支持查看当前在线用户，用户信息至少包括用户名、组织架构、终端类型、浏览器类型、接入IP、最后接入时间、认证方式等；支持管理员对在线用户进行注销操作 |
| 国家商用密码 | 加密算法支持 | 支持中国商用密码标准，支持加密算法SM2、SM3、SM4 |
| 其他 | 技术成熟度要求 | 要求所投产品具有公安部颁发的《计算机信息系统安全专用产品销售许可证》或同等效力资质； 为证明所投产品的自身安全性，要求所投产品提供国家计算机网络应急技术处理协调中心出具的安全众测无漏洞证明文件； 为保障软件开发质量，要求所投产品的生产厂商具有CMMI5级认证； 以上要求提供资质证书复印件或官网查询截图或其他有效证明材料 |
|  | 服务要求 | 中标后提供原厂商针对此项目的3年原厂质保服务函3年原厂400服务货物初次验收前有权要求提供样机进行上述功能要求的逐一测试验证，提供投标产品满足上述质保服务要求的证明材料，否则不予验收 |

## 3、数据中心组网与安全建设

为满足三网融合及子公司网络访问需求，需要部署1台核心交换机、1台专线汇聚交换机、6台管理交换机、4台出口交换机以及100块万兆多模光模块，进行初步的网络搭建，后续根据业务及数据量再进行设备扩容。

一期项目中数据中心组网和安全建设需求如下：

| 序号 | 设备名称 | 数量 | 单位 | 部署位置 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 核心交换机 | 1 | 台 | 部署在数据中心核心网络 |
| 2 | 专线汇聚交换机 | 1 | 台 | 部署在数据中心接入网络 |
| 3 | 管理交换机 | 6 | 台 | 部署在数据中心管理网络 |
| 4 | 出口交换机 | 4 | 台 | 部署在数据中心公网出口 |
| 5 | 万兆多模光模块 | 100 | 块 |  |

### 3.1核心交换机参数要求

| 指标项 | 技术规格及配置要求 |
| --- | --- |
| 硬件架构 | 采用无背板正交架构，提供权威第三方测试报告 |
|  | ▲CPU采用国产芯片，推动自主可控，提供权威第三方测试报告 |
| 交换容量 | ▲交换容量≥714 Tbps，提供官网截图，若材料有两个指标的，均以小值为准 |
| 包转发率 | ▲包转发率≥230000Mpps，提供官网截图，若材料有两个指标的，均以小值为准 |
| 单板槽位 | 主控引擎与交换网板物理分离；主控引擎≥2；独立交换网板≥6；整机业务板槽位数≥4 |
|  | ▲支持9个交换网板扩展能力，提供官网截图 |
|  | 支持每槽位转发能力≥7.2Tbps（双向） |
| 散热 | ▲为保证设备散热可靠性，要求设备支持模块化风扇框，可热插拔，当单个风扇框发生故障时，有其他风扇正常运行，保证设备散热，独立风扇框数≥3 |
|  | 为保证设备散热效果，符合机房的冷热风道设计，要求主机主体散热采用后出风的风道设计 |
| 电源 | 支持颗粒化电源，支持M+N电源冗余（AC和DC均支持），电源插槽个数≥6 |
|  | 单电源模块支持A/B双路电输入，增强可靠性 |
| VxLAN | 支持VxLAN功能，支持VxLAN二层网关、三层网关，支持BGP EVPN，支持分布式网关和集中式网关 |
| 认证管理 | 支持交换机作为认证策略实施点，支持策略联动。对有线，进行802.1x、MAC认证，提供权威第三方测试报告 |
|  | ▲支持交换机基于UCL用户组方式，用户组内的用户，不论是有线还是无线用户，也不论用户在何处登录，获得任何IP地址，用户都拥有相同的访问权限，提供权威第三方测试报告 |
| VLAN | 支持4K VLAN，支持 QinQ，VLAN Stacking，支持基于 MAC 的动态 VLAN 分配 |
| 二层功能 | 支持IEEE 802.1d(STP)、 802.1w(RSTP)、 802.1s(MSTP)， |
|  | 支持端口聚合，支持跨板聚合 |
| IP路由 | 支持静态路由、RIP、RIPng、OSPF、OSPFv3、BGP、BGP4+、ISIS、ISISv6 |
| 组播 | 支持IGMPv1/v2/v3、IGMP v1/v2/v3 Snooping 、PIM DM、PIM SM、PIM SSM |
|  | 支持组播流量控制、支持组播查询器 |
| SRv6 | 支持 SRv6 BE、支持网络切片（Vxlan/SRv6/VLAN）、支持通过 Netconf 配置 SRv6 |
| IPv6 | 支持IPv4/IPv6双栈，满足 IPv6 独立组网和 IPv4/IPv6 混合组网要求 |
| MPLS | 支持MPLS L3VPN、MPLS QoS |
| QoS | 支持PQ、WRR、DRR、PQ+WRR、PQ+DRR 等队列调度方式 |
|  | 支持WRED、尾丢弃等拥塞避免机制 |
|  | 支持流量整形 |
| 安全性 | 支持 ND snooping |
|  | 支持 IP Source Guard，支持防范 DoS 攻击、ARP 攻击、TCP的 SYN Flood 攻击、UDP Flood 攻击、广播风暴攻击、大流量攻击 |
|  | 支持BPDU保护、Root保护、环路保护 |
| 安全可信 | 支持系统通过对代码的数字签名来标识软件来源，通过两层签名机制防止软件被篡改，提高系统软件的安全可信，提供权威第三方测试报告 |
|  | 支持基于硬件信任锚点的安全启动，对启动过程中的每⼀步进⾏验证，任何⼀个启动步骤未通过验证，都将导致系统⽆法启动，提供权威第三方测试报告 |
| 可靠性 | 支持G.8032标准以太环网协议，倒换时间≤50ms |
|  | 支持硬件BFD/OAM，3.3ms稳定均匀发包检测，故障倒换时间小于50ms |
|  | ▲支持跨设备链路聚合 M-LAG（Multichassis Link Aggregation Group），能够实现多台设备间的链路聚合，从而把链路可靠性从单板级提到设备级，提供官网截图 |
| 管理运维 | 支持SNMP V1/V2/V3、Telnet、RMON、SSH |
|  | 支持通过命令行、中文图形化配置软件等方式进行配置和管理 |
|  | 支持 Telemetry 技术，实时采集设备数据并上送至网络分析组件平台，通过智能故障识别算法对网络数据进行分析，精准展现网络实时状态，及时定界故障以及故障发生原因，精准保障用户体验 |
| 实配 | 实配双主控，4块交换网板，满配风扇框，4块3000w电源，2块48个万兆光口业务板； |
| 维保服务 | 提供原厂三年维保服务，随货提供原厂三年售后服务承诺函原件 |

### 3.2、专线汇聚交换机参数要求

| 指标项 | 技术规格及配置要求 |
| --- | --- |
| 自主可控 | ▲CPU采用国产芯片，推动自主可控，提供权威第三方测试报告 |
| 设备性能 | ▲交换容量≥100Tbps，提供官网截图，若材料有两个指标的，均以小值为准 |
|  | ▲包转发率≥57600Mpps，提供官网截图，若材料有两个指标的，均以小值为准 |
| 机柜要求 | 适用600mm深度机柜 |
|  | 设备高度≤10U |
| 硬件要求 | 主控引擎≥2；整机业务板槽位数≥6 |
|  | ▲支持颗粒化电源，整机电源槽位数≥8，提供设备图样，并标记出系统电源槽位的位置证明 |
|  | 为适应机柜并排部署，设备机箱（包括业务板卡区）采用后出风风道设计 |
|  | ▲为保证设备散热效果和可靠性，采用后出风的风道设计，要求设备支持两个同等规格的独立可热插拔风扇框，提供提供机框气流走向示意图和风扇框位置证明； |
|  | 支持独立的硬件监控板卡, 控制平面和监控平面物理槽位分离，支持1+1备份，能集中监控风扇、电源等模块，能调节能耗 |
|  | 为了维护方便，所有主控、交换及业务板卡都是前维护 |
| 纵向虚拟化 | ▲为了简化管理，支持纵向虚拟化技术，支持把交换机和AP虚拟为一台设备，支持两层子节点，且子节点接入交换机支持堆叠，提供权威第三方测试报告 |
| VXLAN | 支持VxLAN功能，支持VxLAN二层网关、三层网关，支持BGP EVPN |
| MAC | 支持整机MAC地址≥1M；MAC学习速率>8000/s，提供权威第三方测试报告 |
| ARP | 支持整机ARP表项≥256K；ARP学习速率≥1000/s，提供权威第三方测试证明 |
| VLAN | 支持4K VLAN |
|  | 支持 VLAN 交换；支持default VLAN |
|  | 支持基于 MAC 的动态 VLAN 分配 |
| 二层功能 | 支持IEEE 802.1d(STP)、 802.w(RSTP)、 802.1s(MSTP) |
|  | 支持 BPDU 保护、Root 保护、环路保护 |
|  | 支持基于端口和 VLAN 的 MAC 地址学习限制 |
|  | 支持源 MAC 地址过滤 |
|  | 支持静态、动态、黑洞 MAC 表项 |
| IP路由 | 支持IPv4路由转发FIB表项≥1M，提供权威第三方测试报告 |
|  | 支持静态路由、RIP、RIPng、OSPF、OSPFv3、BGP、BGP4+、ISIS、ISISv6 |
|  | 支持 BFD for BGP/IS-IS/OSPF/静态路由 |
|  | 支持 NSF、GR for BGP/IS-IS/OSPF/LDP |
| 组播协议 | 支持IGMP Snooping V1,V2,V3； |
|  | 支持PIM-SM/DM/SSM； |
| MPLS | 支持MPLS VPN(VPLS，VLL)、MPLS-TE、MPLS OAM |
| 访问控制 | 支持整机ACL表项≥256K, 提供权威第三方测试报告 |
|  | 支持组播 ACL |
|  | 支持 ACL、CAR、Remark、Schedule 等动作 |
| QoS | 支持 PQ、WRR、DRR、PQ+WRR、PQ+DRR 等队列调度方式 |
|  | 支持 ACL、CAR、Remark、Schedule 等动作 |
|  | 支持 WRED、尾丢弃等拥塞避免机制 |
|  | 支持5级H-QoS，提供权威第三方测试报告 |
| 安全性 | 支持 NAC |
|  | 支持防范 DoS 攻击、TCP 的 SYN Flood 攻击、UDP Flood 攻击、广播风暴攻击、大流量攻击 |
|  | 考虑有线连接安全性，交换机支持Macsec |
|  | 支持交换机基于UCL用户组方式，用户组内的用户，不论是有线还是无线用户，也不论用户在何处登录，获得任何IP地址，用户都拥有相同的访问权限，提供权威第三方测试报告； |
|  | 支持802.1X、MAC、Portal等认证方式 |
| 可靠性 | 支持真实业务流的实时检测技术，秒级快速故障定位，提供权威第三方测试报告 |
|  | 支持G.8032标准环网协议，提供权威第三方测试报告 |
| 管理运维 | 支持SNMP V1/V2/V3、Telnet、RMON、SSHV2 |
|  | 支持通过命令行、中文图形化配置软件等方式进行配置和管理 |
|  | 支持 Telemetry 技术，实时采集设备数据并上送至网络分析组件平台，通过智能故障识别算法对网络数据进行分析，精准展现网络实时状态，及时定界故障以及故障发生原因，精准保障用户体验 |
| 大数据安全协防 | 交换机支持通过Netstream采集网络数据，上报给网络安全智能系统，提供权威第三方测试报告 |
| 实配 | 实配双主控，双3000w电源，满配风扇框，1块独立监控网板，为保障设备稳定性，如果有交换网板槽位要求满配，实配IPv6功能授权，2块“24个万兆光口和24个千兆光口业务板”，48个千兆电口 |
| 维保服务 | ▲提供原厂三年维保服务，随货提供原厂三年售后服务承诺函原件，与核心交换机同一品牌 |

### 3.3、管理交换机参数要求

| 指标项 | 技术规格要求 |
| --- | --- |
| 设备性能 | 交换容量≥672Gbps |
|  | 包转发率≥207Mpps |
| 国产化 | ▲CPU采用国产芯片，推动自主可控，提供权威第三方测试报告 |
| 硬件 | ▲支持2个12GE专用堆叠口，不占用业务口，堆叠带宽（双向）≥ 48Gbps，提供官网URL链接及截图； |
|  | 48个 10/100/1000 Base-T 以太网端口，4个万兆 SFP+； |
|  | 支持前后风道，内置双风扇 |
| 二层 | 支持MAC表项≥32K，提供权威第三方测试报告 |
|  | 支持4K VLAN，支持Voice VLAN 支持IEEE 802.1d(STP), 802.w(RSTP), 802.1s(MSTP) |
|  | 支持MUX VLAN |
|  | 支持 IGMP v1/v2/v3、IGMP v1/v2/v3 Snooping、MLD Snooping 和 IGMP fast leave |
| 三层 | 支持静态路由、RIP、RIPng、OSPF、OSPFv3、IS-IS、IS-ISv6、 BGP、BGP4+、VRRP、VRRP6、 ECMP、路由策略、策略路由 |
|  | 支持IPv4 路由表≥8K，提供权威第三方测试报告 |
|  | 支持IPv6 路由表≥3K，提供权威第三方测试报告 |
| 镜像功能 | 支持端口镜像 |
| 访问控制 | 支持NAC、ACL 等用户访问控制策略，将用户安全控制在网络终端 |
| QOS | 支持DRR、SP 和 DRR+SP 队列调度算法 支持双向端口限速功能 |
| 安全功能 | ▲支持IP Source Guard等安全特性，提供权威第三方测试报告 |
|  | 支持防止 DOS、ARP 攻击功能、ICMP 防攻击 |
| 可靠性 | ▲支持G.8032（ERPS）标准以太环网协议，故障倒换收敛时间小于10ms，提供权威第三方测试报告 |
| 堆叠 | 支持智能 iStack 堆叠，将多台支持堆叠特性的交换机组合在一起，从逻辑上虚拟为一台交换机 |
| 开放性 | 对外开放接口可按需编写基于特定事件的可执行Python脚本，实现设备智能化管理，降低运维成本和操作的复杂度 |
| 管理维护 | 支持SNMP v1/v2/v3、Telnet、RMON、SSHv2； 支持通过命令行、Web、中文图形化配置软件等方式进行配置和管理； |
| 智能运维 | 支持Telemetry技术，配合网络分析组件通过智能故障识别算法对网络数据进行分析，精准展现网络实时状态，并能及时有效地定界故障以及定位故障发生原因，发现影响用户体验的网络问题，精准保障用户体验 |
| 云管理 | 支持本地管理和云盒两种方式，可以通过云管理平台对交换机进行云端配置、监控、巡检等，减少部署和运维的投入，降低网络的OPEX |
| 节能 | 支持能效以太网EEE节能环保 |
| 实配 | 实配双电源 |
| 维保服务 | 提供原厂三年维保服务，随货提供原厂三年售后服务承诺函原件，与核心交换机同一品牌 |

### 3.4、出口交换机参数要求

| 指标项 | 技术规格及配置要求 |
| --- | --- |
| 设备性能 | ▲交换容量≥1.36Tbp，提供官网截图，若材料有两个指标的，均以小值为准 |
|  | ▲包转发率≥420Mpps，提供官网截图，若材料有两个指标的，均以小值为准 |
| 硬件要求 | 为了提高设备可靠性，支持可插拔的双电源 |
|  | 支持前后风道，内置3个风扇 |
|  | 支持8个千兆电口，24个千兆光口，4个万兆SFP+ |
| 二层 | 支持MAC表项≥64K，提供权威第三方测试报告 |
|  | 支持4K VLAN |
|  | 支持基于 MAC/协议/IP 子网/策略/端口的 VLAN |
|  | 支持IEEE 802.1d(STP), 802.w(RSTP), 802.1s(MSTP) |
| 三层 | 支持静态路由、RIP V1/2、RIPng、OSPF、OSPFv3、IS-IS、IS-ISv6、BGP、BGP4+、ECMP、路由策略 |
|  | 支持Ipv4路由FIB表≥32K，Ipv6路由FIB表≥8K，提供权威第三方测试报告 |
|  | 支持IPv4/IPv6双协议栈，支持6to4、ISATAP、手动配置tunnel |
| VXLAN | 支持VxLAN二层网关、三层网关 |
|  | 支持集中式网关，分布式网关 |
|  | 支持BGP-EVPN |
|  | 支持通过Netconf进行配置 |
| 组播 | 支持 IGMP v1/v2/v3 Snooping 和快速离开机制 |
|  | 支持IGMP v1/v2/v3、PIM-SM、PIM-DM、PIM-SSM |
|  | 支持 MSDP、MVPN |
| 安全功能 | 支持802.1x、MAC认证和Portal认证 |
|  | 支持防止 DOS、ARP 攻击功能、ICMP 防攻击 |
|  | 支持CPU保护功能 |
| QOS | 支持对端口接收报文速率和发送报文速率进行限制，支持 DRR、SP、DRR+SP 队列调度算法 |
|  | 支持报文的 802.1p 和 DSCP 优先级重新标记 |
| 可靠性 | 支持以太网环网保护协议ERPS，故障倒换时间小于50ms |
|  | 支持 BPDU 保护、根保护和环回保护 |
| 业务随行 | ▲支持业务随行，安全组控制用户权限，用户位置移动后权限不变，提供权威第三方测试报告 |
| 虚拟化 | 支持横向虚拟化，将多台支持堆叠特性的交换机组合在一起，从逻辑上虚拟为一台交换机 |
|  | 支持纵向虚拟化，作为client交换机，使得原来“小型核心/汇聚+接入交换机+AP”的网络架构，虚拟化为一台设备进行管理，简化网络管理 |
| 管理维护 | 支持SNMP v1/v2/v3、Telnet、RMON、SSHv2； |
|  | 支持通过命令行、Web、中文图形化配置软件等方式进行配置和管理； |
|  | 支持Telemetry技术，配合网络分析组件通过智能故障识别算法对网络数据进行分析，精准展现网络实时状态，并能及时有效地定界故障以及定位故障发生原因，发现影响用户体验的网络问题，精准保障用户体验 |
| 实配 | 实配双电源，1根3米万兆虚拟化线缆 |
| 维保服务 | 提供原厂三年维保服务，随货提供原厂三年售后服务承诺函原件，与核心交换机同一品牌 |

### 3.5光模块参数要求

万兆多模SFP+光模块，波长850nm，传输速率不低于10Gbit/s，最大传输距离300m。

## 4、安全与审计区域建设

为满足托管区网络安全等保测评要求，需要在托管区部署运维审计、日志审计、终端安全管理系统以及统一监测响应平台，以满足等保合规要求。

一期项目中安全与审计区域建设需求如下：

| 序号 | 设备名称 | 数量 | 单位 | 部署位置 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 运维审计 | 1 | 台 | 部署在管理子网（托管区） |
| 2 | 日志审计 | 1 | 台 | 部署在管理子网（托管区） |
| 3 | 终端安全管理系统 | 1 | 套 | 部署在管理子网（托管区）、子公司办公网 |
| 4 | 统一监测响应平台 | 3 | 台 | 部署在管理子网（托管区） |

### 4.1运维审计设备参数要求

| 模块 | 指标项 | 技术参数 |
| --- | --- | --- |
| 硬件性能要求 | 性能要求 | 授权资产：600个 硬件性能：并发字符连接最大600个，并发图形连接最大100个 |
|  | 硬件要求 | 机箱高度：2U 标配网口：2*GE电管理口，4*GE电业务口，4*GE光业务口（含2个千兆SFP多模光模块） 硬盘容量：2T*2 USB口：USB2.0*2 串口：RJ45口*1 电源：1+1热插拔冗余电源 |
| 用户管理要求 | 用户角色 | 支持用户多角色划分功能，如系统管理员、部门管理员、运 维员、审计管理员、密码管理员等，对各类角色需要进行细粒度的权限管理。支持自定义用户权限。 |
|  | 身份认证方式 | 支持手机APP动态口令认证方式登录堡垒机，新用户首次登录后需强制绑定APP动态口令；支持AD、LDAP、RADIUS、吉大正元、北京CA认证系统联动登录堡垒机，支持自动同步AD/LDAP用户 |
|  | 单点登录认证 | ▲支持标准化对接CAS、JWT、SAML2、OAuth2单点登录认证，且支持配置是否自动创建堡垒机中不存在用户。（需提供截图证明） |
|  | 双因子认证 | 支持基于不同的用户设置不同的双因子认证模式；支持单用户同时开启多种身份认证方式。 |
| 设备管理要求 | 支持的协议和应用 | 支持常用的运维协议：SSH、TELNET、RDP、VNC、FTP、SFTP、rlogin、X11；可通过应用发布的方式进行协议扩展，如数据库Oracle、MSSQL、MySQL、VMware vSphere Client、浏览器等客户端工具。 |
|  | 浏览器代填 | 浏览器代填应用发布：HTTP/HTTPS协议的web设备，且可以直接代填账号和密码。 |
|  |  | ▲需支持一种半自动化学习式的表单特征提取方法（提供国家权威机构的相关材料，国家权威机构包括国家知识产权局、国家保密局、国家计算机网络应急技术处理协调中心等） |
|  | URL访问管控 | 支持对http/https类资产进行URL黑白名单限制，禁止在未授权情况下，通过手动输入URL跳转至其它web网站 |
|  | 自动收集和自动授权 | 支持自动收集设备IP、运维协议、端口号、账号、密码、与用户的权限关系，可自动完成授权 |
|  |  | ▲需支持一种应用于运维审计系统的自动收集授权关系的方法（提供国家权威机构的相关材料，国家权威机构包括国家知识产权局、国家保密局、国家计算机网络应急技术处理协调中心等） |
| 数据库管理 | 数据库兼容性 | 标准支持DB2、oracle、mysql、sqlserver、PG、电科金仓、达梦数据库的协议运维代理，可实现自动登录，自动登录可直接调用本地windows系统的数据库客户端工具（包括ssms、sqlwb、workbench、mysql、DbVisualizer、plsql、sqlplus、toad、dbcmd、Quest Central、pgadmin3、psql、ksql、Isql、DIsql、DMmanger等），无需应用发布前置机 |
| 自动改密要求 | 主机自动改密 | 支持定期自动修改服务器、网络设备、linux/unix等目标设备密码功能，且自动改密不借助于Agent，无需开放445、135、139等高危端口 |
|  | 数据库/web 自动改密 | ▲支持对常见数据库及国产数据库的自动改密功能，包括DB2、oracle、mysql、sqlserver、PG、电科金仓、GBase8a、GBase8s、达梦数据库等。（需提供截图证明） |
| 运维方式要求 | 运维管理 | 支持B/S架构进行堡垒机运维管理，至少支持使用IE、谷歌、火狐、Microsoft Edge等浏览器打开堡垒机的Web页面直接调用mstsc、VNC、Xshell、SecureCRT、Putty、winscp、flashFXP、FileZilla、SecureFX等本地运维客户端工具 |
|  | 专用客户端运维 | ▲支持UOS /麒麟等国产操作系统下C/S架构的堡垒机专用客户端登录堡垒机并进行管理及运维操作。（需提供相关截图证明） |
|  |  | 运维客户端自带运维工具，可不依赖 xshell/Securecrt/mstsc等工具进行运维操作 |
|  |  | ▲客户端还至少需支持资产分组、资产连通性检测，批量运维、资产运维审批、命令审批、二次运维审批等能力。其中资产分组操作支持个性化设置，即每个运维人员可单独设置分组，相互之间独立。（需提供相关截图证明） |
| 安全策略要求 | 运维规则策略 | 支持通过基于时间、IP/IP段、用户/用户组、主机组、主机账号、命令控制策略等组合访问控制策略，授权用户可访问的目标设备。 |
|  | 运维二次审批 | 对重要设备启用登录审核功能，运维人员须向管理员申请登录，管理员允许之后才可登录；并且管理员在审批时可以设置审批有效期，及在有效期内是否不限制登录次数。 |
|  | 命令审批 | ▲需支持一种字符终端命令实时审批方法及应用层结构（提供国家权威机构的相关材料，国家权威机构包括国家知识产权局、国家保密局、国家计算机网络应急技术处理协调中心等） |
|  |  | 运维人员执行命令后，需等到管理员审批通过后才可执行成功。可选择性设置自定义时间内未审批，对命令自动放行。执行命令的运维人员在运维待审批命令时，可选择终止此命令。 |
| ★售后服务支持 |  | 提供不少于三年质保服务，包含但不限于硬件保修、系统升级等服务内容； 设备原厂商在浙江省内有常驻机构能为用户提供快速及时的现场售后服务。 |

### 4.2日志审计设备参数要求

| 指标项 | 技术参数 |
| --- | --- |
| 性能要求 | 支持200个日志源 日志处理能力EPS：9000条/秒（峰值：12000条/秒） |
| 硬件要求 | 硬件不低于以下要求： CPU:4核8线程 硬盘：2T*2 内存：16G 网口：10个工作管理口（1管理口+1HA口+4个千兆电口+4个千兆光口（配2个多模SFP光纤模块）） 标准2U硬件，1个Console口 双电源 350W |
| 工作模式 | 独立完成审计日志采集，不依赖于设备或系统自身的日志系统。 |
|  | 审计工作不影响被审计对象的性能、稳定性或日常管理流程。 |
| 功能扩展 | ▲采用解决方案包上传对产品进行功能扩展，无需代码开发。（需提供相关截图证明） |
|  | 支持kafka日志接收转发、大数据安全域同步、APT沙箱报告转发等大数据联调功能。Kafka收发支持SSL加密。 |
| 日志收集 | 支持Syslog、SNMP Trap、HTTP、ODBC/JDBC、WMI、FTP、SFTP协议日志收集；支持阿里云SLS日志的采集。 |
|  | 支持使用代理（Agent）方式提取日志并收集，安装包支持界面下载，且安装支持可视化向导。 |
|  | 支持的设备厂家包括但不限于：Cisco(思科)、Juniper、联想网御/网御神州、F5、华为、H3C、微软、绿盟、飞塔(Fortinet)、Foundry、天融信、启明星辰、天网、趋势、东软、Nokia、CheckPoint、Hillstone(山石)、安恒信息、珠海伟思、BEA、中国电信、安氏、帕拉迪、APC、Arbor、Clam、戴尔（Dell）、Digium等。 |
|  | 支持常见的虚拟机环境日志收集，包括Xen、VMWare、Hyper-V等。 |
| 日志分析 | ▲支持解析规则性能以界面列表形式显示，可了解解析耗时、解析成功或失败次数等信息（需提供相关截图证明） |
|  | ▲具备安全评估模型，评估模型基于设备故障、认证登录、攻击威胁、可用性、系统脆弱性等纬度加权平均计算总体安全指数。安全评估模型可以显示总体评分、历史评分趋势。安全评估模型各项指标可钻取具体的评分扣分事件（提供相关截图证明） |
|  | 内置设备异常、漏洞利用、横向渗透、权限提升、命令执行、可疑行为6大类50+子类的安全分析场景 |
|  | ▲三维关联分析；支持通过资产、安全知识库、弱点库三个维度分析事件是否存在威胁，并形成关联事件（提供具有CAL、CMA或CNAS认证的第三方检测机构出具的检测报告复印件） |
| 日志查询 | 支持B/S模式管理，支持SSL加密模式访问 |
|  | 支持按日期、时间、设备类型、日志类型、日志来源、威胁值、源地址、目的地址、事件类型、时间范围、操作对象、技术方式、技术动作、技术效果、攻击类型、地理城市等参数进行过滤查询 |
|  | 支持亿级的日志里根据做任意的关键字及其它的检索条件，在秒级里返回查询结果 |
| 应用性能监控 （APM） | 支持监控设备自身CPU、内存、磁盘等工作运行状况 |
|  | ▲通过在目标主机上安装Agent程序，支持监测目标主机的CPU利用率、内存使用率、磁盘使用率、磁盘使用情况、流量等信息（提供具有CAL、CMA或CNAS认证的第三方检测机构出具的检测报告复印件）； |
| 综合查询及报表管理 | 内置合规性报表1000+种 |
|  | 内置SOX、ISO27001、WEB安全等解决方案包 |
|  | 内置完善的等级保护合规报表 |
| 用户管理 | 根据三权分立的原则和要求进行职、权分离，对系统本身进行分角色定义，如管理员只负责完成设备的初始配置，规则配置员只负责审计规则的建立，审计员只负责查看相关的审计结果及告警内容；日志员只负责完成对系统本身的用户操作日志管理 |
|  | 系统自带自身管理日志 |
|  | ▲用户支持双因子认证登录，双因子认证令牌支持绑定至具体用户（需提供相关截图证明）； |
| 资产管理 | 注册用户资产时，提供自动发现识别能力 |
|  | ▲资产拓扑支持按照实际的用户环境进行编辑发布并可以和资产进行绑定，拓扑可以显示资产采集的事件数量被采集资产的状态等信息（提供具有CAL、CMA或CNAS认证的第三方检测机构出具的检测报告复印件） |
| 售后服务支持 | 提供不少于三年质保服务，包含但不限于硬件保修、系统升级等服务内容； 原厂商在浙江省内有常驻机构能为用户提供快速及时的现场售后服务。 |

### 4.3终端安全管理系统

| 类别 | 指标项 | 详细要求说明 |
| --- | --- | --- |
| 配置要求 | 一体化管控 | 产品纯软件交付，包含管理控制中心软件及终端客户端软件，其中管理控制中心采用B/S架构，可云化部署单一管理控制中心可统一管理分别部署在Windows PC、Windows/Linux服务器、国产化PC/服务器以及容器上的客户端软件 |
|  | 授权要求 | 本次提供1套PC与服务器、国产与非国产统一管理的管理平台授权；提供500点PC客户端和100点服务器客户端的全功能授权提供3年软件升级（含全部功能、漏洞补丁库和规则库升级）服务 |
|  | PC客户端兼容性 | Windows XP/Windows Vista/Windows 7/Windows 8/Windows 8.1/Windows 10/Windows11/mac10/mac11/mac12/mac13 国产系统：统信、银河麒麟、红旗等 |
|  | 服务器客户端兼容性 | Windows Server 2003/2008/2012/2016/2019/2022； Linux:CentOS/Ubuntu/Debian/RHEL/SUSE/Oracle Linux 国产系统：统信、银河麒麟、红旗、欧拉、龙蜥等 |
| 首页展示 | 多维度威胁展示 | 支持全网风险展示，包括但不限于未处理的勒索病毒数量、高级威胁、暴力破解、僵尸网络、WebShell后门、高危漏洞及其各自影响的终端数量 |
|  |  | 提供勒索病毒整体防护体系入口，直观展示最近七天勒索病毒防护效果，包括已处置的勒索病毒数量、已阻止的勒索病毒行为次数、已阻止的未知进程操作次数、已阻止的暴力破解攻击次数 |
|  | 云端威胁分析 | 支持跳转链接至云端威胁情报中心，针对已发生的威胁提供详细的分析结果，包含威胁分析、网络行为、静态分析、分析环境和影响分析 |
| 资产管理 | 资产梳理 | 支持全网视角的终端资产统一清点，便于帮助用户快速发现风险面清点信息包括操作系统、应用软件、监听端口和终端账户，其中操作系统和监听端口支持从资产和终端两个视角进行统计和展示 |
|  |  | 支持对单个终端运行状态的监控，包括但不限于进程、服务、网络连接、计划任务和开放共享信息 |
|  |  | 支持清点系统上的安装包与类库、应用资产的清点，安装包与类库包括系统安装包、Jar包、Python包、Npm包，应用资产包括系统软件、浏览器、office办公等软件以及数据库和中间件 |
|  |  | 支持全网视角的端口和运行进程的清点，在监听端口视角，可以识别风险端口，并支持一键封堵端口和解除封堵 |
|  |  | 支持对系统账号信息进行梳理，了解账号权限分布概况以及风险账号分布情况，可按照隐藏账号、弱密码账号、可疑root权限账号、长期未使用账号、夜间登录、多IP登录进行账号分类查看，支持统计最近一年未修改密码的账户 |
|  | 自动分组 | 支持终端自动分组管理，新接入的终端可以根据网段自动分配到对应的分组 |
|  | 影子资产发现 | 支持按照扫描网段、扫描方式、扫描协议、扫描端口对终端进行扫描，及时发现尚未纳入管控的终端 |
| 风险评估 | 漏洞检测与修复 | 支持对终端的漏洞情况进行扫描，并查看漏洞具体情况及KB号，并显示具体修复情况；支持对终端扫描系统漏洞、提供漏洞分析详情和修复建议 |
|  |  | 支持漏洞优先级排序，结合漏洞自身属性、外部漏洞情报以及资产暴露面等多个维度，在现有CVSS漏洞评分的基础上进一步消减高危漏洞数量，对发现的漏洞进行优先级排序，辅助用户快速聚焦应该优先关注的漏洞威胁 |
|  |  | 支持虚拟补丁技术，实时对网络流量包进行特征检查，对包含漏洞攻击特征的网络数据包进行阻断，保障系统稳定性，降低漏洞修复风险 |
|  |  | ▲支持流行高危漏洞的轻补丁免疫防御，支持补丁批量一键修复（需提供产品功能截图证明） |
|  |  | 支持展示最新公布的热点漏洞信息，并且梳理出其中的高可利用漏洞统一展示在热点漏洞页面，方便运维人员一键对当前已接入的终端进行漏洞检测，同时支持设置热点漏洞定时检测 |
|  | 弱密码检测 | 支持基于系统内置弱密码字典和自定义弱密码字典的检查功能，弱密码检测支持至少包括SSH、RDP、MySQL、Tomcat、Redis等应用类型，可按照空密码、自定义弱密码、密码长度小于8、字符种类小于3等常见弱密码类型进行分类查看 |
|  | 基线合规检查 | 一键式操作对指定终端/终端组进行合规性检查，包括身份鉴别、访问控制、安全审计、剩余信息保护、入侵防范、恶意代码防范，对不合规的检查项提供设置建议，并可视化展示终端的基线合规检查结果 |
| 检测响应 | 入侵检测 | 具备基于人工智能的检测，支持无特征检测技术，有效应对恶意代码及其变种 |
|  |  | 具备针对最新未知的文件，使用IOC特征（文件hash、dns、url、ip等）的技术，进行云端查询云端的安全中心，使用大数据分析平台，基于多维威胁情报、云端沙箱技术、多扩展的检测技术等，秒级响应未知文件的检测结果，构架公有云云查体系 |
|  |  | 支持不同攻击阶段的主要攻击手法检测，对包括但不仅限于以下攻击手法精准检测，执行、持久化、权限提升、防御逃逸、凭证窃取、横向移动等攻击手法检测记录显示事件详情，展示攻击手法对应的高危操作和威胁实体 |
|  |  | ▲支持以可视化形式展现攻击故事，提供可视化的进程树溯源，可直观看出攻击入口、相关操作行为、高危实体文件等信息，协助客户进行事件攻击溯源和研判分析（需提供产品功能截图证明） |
|  |  | 支持对攻击事件深度分析，展示每步关键进程相关的文件行为、域名访问行为、进程操作行为、命令行参数等攻击相关的关键行为，帮助用户快速了解攻击者操作，洞悉目的和危害面（需提供产品功能截图证明） |
|  |  | 支持基于终端侧采集记录的行为数据，对文件变更、进程变更、网络连接、DNS查询等多种行为，在全网中搜索命中指定条件的端点和行为，进行高级威胁的狩猎对全网终端发起威胁狩猎，挖掘潜伏攻击 |
|  |  | 支持内存马检测功能，在检测到进程被注入和进程新建时，主动调用内存马检测进行相关进程扫描检测，检测到内存马后产生告警并可提供举证信息 |
|  | 暴力破解检测 | 统计单个攻击源及分布式攻击源的暴力破解检测，支持按照RDP、SMB和SSH类型进行封堵并自定义爆破阈值，可对封停时间进行自设置 |
|  | Webshell事件处理 | 支持展示终端检测到的WebShell事件及事件详情，包括：恶意文件名称，威胁等级，受感染的文件，发现时间，检测，文件类型，文件名，文件Hash值，文件大小，文件创建时间；可配置WebShell实时扫描，一旦发现WebShell文件，可自动隔离或仅上报不隔离 |
|  | 响应管理 | 对检测出的威胁和事件支持资产隔离、文件隔离、网络封堵、进程阻断、域名隔离和联动处置等手段 |
|  |  | 支持将终端侧系统层、应用层采集的行为数据与安全日志、端侧基本信息等上报至统一检测响应平台，借用云端算力对海量端侧数据精准分析并对告警削减，达到精准研判的效果 |
|  |  | 统一检测响应平台支持基于端侧上报的数据，对攻击行为可视化溯源，形成安全事件的溯源图对端侧定位到的风险文件、进程等下发处置动作（需提供产品功能截图证明） |
| 防御保护 | 勒索病毒专防 | 基于勒索病毒攻击过程，建立多维度立体防护机制，提供事前入侵防御-事中反加密-事后检测响应的完整防护体系，展示勒索病毒处置情况，对勒索病毒及变种实现专门有效防御 |
|  |  | 支持监控诱饵文件，诱饵文件可被实时监控，当勒索病毒对该文件进行修改或加密操作时进行拦截 |
|  |  | 支持用户直接对勒索病毒的家族名、病毒名、加密文件后缀名执行链接查询，可通过直接上传加密文件的方式确定勒索病毒类型，如果能解密可以提供必要的解密工具（需提供产品功能截图证明） |
|  |  | 支持勒索可疑行为检测，通过行为AI能力对勒索信、命令行、修改文件等多种躲避式投放勒索病毒的高危高频场景进行精准告警和自动拦截 |
|  | 服务器加固 | 提供基于可信鉴定方式的进程防护方式，通过人工智能自学习机制，自动建立信任进程名单，阻断非可信进程的运行并提供配置指引，同时支持通过模板和手动的方式添加信任进程 |
|  |  | ▲支持服务器SSH远程登录保护，可开启SSH远程登录二次认证，以防止黑客利用弱密码脆弱性对服务器的入侵；支持设置验证码验证或自定义密码验证，支持设置登录认证提示、生效时间段和免二次认证白名单（需提供产品功能截图证明） |
|  | 文件实时监控 | 可实时监控文件的状态，在文件读、写、执行或者进入主机时主动进行扫描，支持根据用户性能偏好设置高、中、低3种防护级别 |
|  | 终端自保护 | 支持agent安装目录的文件保护，可以保护agent目录和文件实时监控驱动文件，可以保护agent的服务/进程/文件不被恶意删除，以免影响正常功能，导致用户的终端受到病毒入侵 |
|  |  | 支持禁止黑客工具启动，包含：冰刃、xuetr、ProcessHacker、PCHunter、火绒剑、Mimikatz的自启动，可以防止黑客攻击 |
|  |  | 支持实时监控所有非授信驱动及黑客工具的装载、运行等行为,发现风险行为时进行提示和拦截，同时，支持设置敏感时间段，监控敏感时段内可疑驱动的装载、运行等行为，发现风险行为时进行提示和拦截 |
|  | 业务零侵害 | 支持开启agent自动降级机制，可设置主机资源如CPU利用率、剩余内存、等待任务长度、磁盘列队长度达到的阈值，当任意资源达到阈值持续一段时间后，agent会进入降级状态，当资源占用恢复到正常值时，agent自动恢复为在线状态 |
|  |  | 通过智能识别终端环境情况（低配硬件、老旧设备、虚拟化等）和当前终端资源占用，在闲时实时监控和病毒扫描场景，都可智能调整客户端的资源占用（CPU、IO等），为业务让出资源，不卡业务，对业务零摩擦 |
|  |  | 支持agent性能保护兜底机制，可设置agent主进程、威胁检测、病毒查杀等进程的资源占用阈值，当进程资源占用达到阈值时，进程会自动重启 |
| 策略管控 | 策略一体化配置 | 支持安全策略一体化配置，通过单一策略即可实现不同安全功能的配置，包括：终端病毒查杀的文件扫描配置、文件实时监控的参数配置、WebShell检测和威胁处置方式、暴力破解的威胁处置方式和白名单信任目录 |
|  | 桌面管理 | 支持拦截已安装软件的恶意广告弹窗，保持工作环境清净无打扰 |
|  |  | 支持USB存储管控，不允许指定终端分组下的终端使用USB存储设备 |
| 系统管理 | 终端日志报表 | 支持根据统计周期、终端名称、IP地址，补丁信息和漏洞等级等多维度的入侵检测日志，杀毒扫描日志，微隔离日志，合规检测日志，管理员操作日志，运维日志，联动日志等的日志查询和检测 |
|  | 升级管理 | 支持客户端的错峰升级，可根据实际情况控制客户端同时升级的最大数量，避免大量终端程序同时更新造成网络拥堵或I/O风暴 |
|  | 管理员管理 | 支持配置不同的权限角色，支持超级管理员、普通管理员（管理）、审计管理员（查看）三种权限，并配置可管辖的终端范围，支持管理员账号限制IP登录；支持管理员账号采用双因素认证 |
| 其他 | 技术成熟度要求 | 所投产品需为专业服务器安全防护产品，需具备公安部颁布的体现“主机型入侵检测产品（增强级）”认证的《计算机信息系统安全专用产品销售许可证》或同等效力的其他证书 为保障产品对勒索病毒等问题的检测能力，要求产品所使用检测入围权威病毒检测VirusTotal平台 以上要求提供资质证书复印件或官网查询截图或其他有效证明材料 |
|  | 服务要求 | 中标后提供原厂商针对此项目的3年原厂质保服务函3年原厂400服务货物初次验收前有权要求提供样机进行上述功能要求的逐一测试验证，提供投标产品满足上述质保服务要求的证明材料，否则不予验收 |

### 4.4、统一监测响应平台

| 类别 | 指标项 | 详细要求说明 |
| --- | --- | --- |
| 配置要求 | 性能参数 | 单套产品的日志接入及分析性能≥6亿日志量/天 |
|  | 硬件配置 | 单套设备服务器≥3台，单台设备配置要求：规格2U，冗余电源，内存≥128GB，系统盘≥240GB SSD，接口≥4千兆电口+2万兆光口 |
|  | 授权要求 | 提供3年安全规则库更新服务；提供3年软件升级及原厂硬件质保服务； |
| 部署要求 | 产品形态 | 平台支持软硬一体机部署，同时支持虚拟化软件部署，，提供具备弹性扩展能力和数据高可靠的基础平台支持集群部署，可实现横向扩展弹性扩展 |
| 数据采集 | 网络侧数据采集 | 支持网络侧遥测数据采集不少于20种，包含脆弱性风险、访问风险、服务探测、主机探测、网站攻击、后门通信、账号爆破、攻击利用、邮件攻击、Dos攻击、黑链、漏洞攻击、黑客工具、数据库攻击利用、访问恶意文件、感染病毒、行为异常、流量异常、登录异常、流量审计日志、Payload等 |
|  | 终端侧遥测数据采集 | 支持终端遥测数据采集，Windows系统上支持不少于18种系统事件的遥测数据采集：包含网络连接、模块加载、进程销毁、进程创建、DNS查询、文件创建、文件删除、注册表值设置、修改文件创建时间、远程线程创建、端口监听、文件重命名、计划任务创建、文件打开、服务更新、服务创建、驱动加载、服务删除等；Linux系统上支持不少于8种系统事件的遥测数据采集：进程创建、网络连接、DNS查询、文件修改、文件重命名、端口监听、文件创建、文件删除等 |
|  | 第三方数据采集 | 可支持以标准Syslog、Kafka、SNMP Trap、JDBC、FTP、SFTP、Winlogbeat/Filebeat接收安全设备、网络设备、操作系统、应用系统、中间件、服务等各类非同品牌产品设备日志并存储，如防火墙、上网行为审计、应用交互、态势感知、扫描器、抗DDoS、DLP、UTM、IPS、IDS、WAF、漏扫等 |
|  | 产品接入 | 可支持同品牌产品产品接入和非同品牌接入，支持展示同品牌产品与非同品牌产品设备的数量、离线&告警设备数量等信息；支持按照设备类型筛选日志；支持对收集的日志按条件进行检索； |
|  | 第三方数据质量分析 | 1、支持将接入的非同品牌厂商设备进行数据质量效果评分，应至少支持以下5种类型： （1）基础能力：日志解析查询、自定义检测规则； （2）告警降噪：同源告警聚合（同类安全日志聚合生成告警）、多源告警融合（不同来源设备上报的日志融合生成告警，例如A厂商的流量检测产品日志与B厂商的终端检测产品日志）、业务误报定性（能检测到告警是由正常业务访问行为触发而非攻击行为）； （3）二次威胁分析：攻击成功（能够检测出告警的攻击结果为攻击成功)、威胁定性（能够对告警的攻击行为进行定性，比如是否业务行为、病毒行为、扫描行为等）、人为攻击（能够检测到告警定性为定向攻击，人为针对性攻击行为）； （4）增量检测：网端关联告警/事件（网和端设备检测的告警/事件能够关联成一条告警）； （5）事件举证调查：故事线还原（能够将事件还原攻击过程并形成攻击链）； |
|  |  | ▲支持将非同品牌厂商设备产生的每个级别的数据（日志，告警，事件）进行统计，直观看出每个设备的数据使用情况（需提供产品功能截图证明） |
| 可视化 | 总览 | 支持首页按日、周、月、半年以及自定义时间周期展示待办事项（待处置事件、风险资产、高修复优先级脆弱性和待处置工单等，支持基于资产安全事件和脆弱性，工单等基于评分规则，按照优、良、中、差等进行评分） ），风险处置工作进展（事件处置数、事件处置率、遏制恶意域名、提效时长、处置文件数、工单处置数等），安全事件（严重、高危、中危、低危事件待处置情况与趋势呈现），智能响应（支持展示威胁实体处置数量、事件平均遏制耗时、事件自动遏制率、关键威胁响应等），资产概览（支持展示全部资产与核心资产数量与占比），风险资产发生趋势，脆弱性概览，资产体检（支持针对于风险资产展示事件数、漏洞数、弱密码数、风险工具）等 |
|  | 监控大屏 | 支持不同安全视角展示不少于9个独立的大屏展示功能 ，包括全网安全能力监控大屏、安全运维大屏、安全告警监控大屏、资产态势大屏等，支持自定义配置大屏统计周期 |
|  |  | 全网安全能力监控大屏可展示全网日志、安全告警、安全事件的数量，以及全网日志到告警的削减比例和全网告警到事件的削减比例，并显示同品牌产品和非同品牌产品接入的情况，告警和加白的数量，安全事件生成的方式分布以及多源检出、独报的占比等此外，还支持展示数据采集到数据治理再到数据分析的关键阶段与技术 |
|  | 可视化中心 | 支持自定义可视化组件，可设置组件类型（包括柱形图、水平条形图、趋势图、饼图、表格、指标、Markdown等形式）、资产范围、聚合维度（字段、排序）、度量（字段、计算方式） |
| 检测分析 | 基础分析检测能力 | 支持数据分析，支持内置CC通信、VPN安全、主机异常、堡垒机安全、恶意软件、扫描探测、拒绝服务、暴力破解、漏洞利用、网站攻击、邮件安全等维度的数据分析规则不低于100条可自定义新增匹配或统计规则，可启用或禁用解析规则 |
|  |  | 支持IOA行为检测，可自定义设置IOA规则 |
|  |  | 支持50+种分析检测，包含AI智能分析、多源关联分析、安全聚合分析、安全大模型、行为、基因、勒索防护、无文件攻击、数签检测、勒索病毒分类、专杀病毒、文档检测、IOA、IOC等引擎 |
|  |  | ▲支持威胁复测，平台支持对来自第三方网络和终端组件的安全告警和审计日志进行二次检测，从而发现组件中误报、漏报，并给出更新后的检测结果（需提供产品功能截图证明） |
|  | 安全告警分析与展示 | 支持安全告警的高级筛选功能，可对告警的名称、告警等级、告警定性、主机IP、源IP、目的IP等进行告警筛选，可对重点关注资产、重点关注告警类型、重点关注攻击者进行设置筛选和标示，支持数据导出 |
|  |  | 支持对安全告警的处置操作，包括标记处置状态、封禁地址、隔离主机、处置文件、信任文件、加白名单、执行SOAR等 |
|  |  | 支持告警智能定性分析，可以将告警诊断定性为定向攻击、攻防演练、内部测试、监管通报、病毒、扫描器攻击、脆弱性风险、业务不规范与其他威胁等，以减少误报（需提供产品功能截图证明） |
|  |  | 支持多源告警消减与融合能力，具备对告警进行 payload相似度、单个攻击源对多个目标发起的相似攻击、多个攻击源对单个目标发起的相似攻击等维度的深度聚合归并能力 |
|  |  | 针对于同一个攻击行为，支持将不同安全设备产生的多条安全告警关联融合成同一条告警,点击告警可查看到多条三方子告警（需提供产品功能截图证明） |
|  |  | 将同一个安全事件的不同阶段分散到端和网的告警聚合到同一条事件内，融合后的安全告警举证页面、可以展示不同数据来源的举证字段内容 |
|  |  | 支持自定义IOC规则，可基于告警定性、确定性等级、告警等级、规则定义等维度进行规则编写；支持自定义IOA规则，可基于windows或linux，选择ATT&CK技战术，定义进程创建、文件创建、域名访问、网络连接相关的进程关联规则 |
|  |  | 支持白名单设置，配置规则支持按源IP、源端口、目的IP、目的端口、告警规则ID、日志规则ID、域名、URL、文件MD5、X-Forwarded-F、CVE-ID、告警等级、确定性等级、检测、风险标签、攻击结果、ATTCK技术、设备来源等字段，进行=或in加白，支持自定义配置加白时长和生效主机 |
|  | 安全事件分析 | 支持通过安全事件详情查看攻击故事线安全事件按照攻击入口和进程树的视角进行安全分析可详细点开进程链中任意进程查看进程详情，包括基础信息、威胁告警、网络连接行为、文件行为、域名访问行为、模块加载行为，并且自带解码工具 |
|  |  | 支持攻击链、入口点、父子进程、影响面的还原，可支持进程树纵向拓展至10个及以上层级，横向拓展至15个及以上层级，以对风险资产的复杂威胁提供更全面细颗粒度的展现视角 |
|  |  | 支持时间线关联，可按照时间轴查询事件聚合相关的端侧和网侧的告警信息，同时可查看告警的举证详情，可将同次攻击里触发的不同告警关键聚合到一次告警中，从而提升分析效率安全事件可按照时间轴查询事件聚合相关的告警举证信息，可展示关联关系，且支持时间向前向后的风险全局调查 |
|  |  | ▲支持攻击实体关联、攻击阶段关联、断链关联等，可在安全事件中基于攻击者-受害者-被横向的间接受害者的关系进行展示，并可在进程树中查看网络连接和恶意文件等情况，最大化还原攻击路径（需提供产品功能截图证明） |
| 响应处置 | 一键遏制 | 支持联动对应端侧组件（如EDR）和网侧组件（如防火墙）端网能力针对IP、主机等各类实体进行一键处置，同时针对于IP可支持展示具体IP地址、风险标签与网络类型等，针对主机可展示资产名称与责任人 |
|  | 智能对抗 | 支持业务优先和安全优先的模式切换，可匹配日常运营场景和攻防场景，同时针对于模拟试用场景，支持选择监测模式支持针对网络设备、端侧设备进行联动配置以及针对新接入设备自动添加到智能响应，同时还支持设置IP封堵范围和自定义智能响应生效时段 |
|  | 响应管理 | 支持封禁地址管理，配置规则可按IP/域名/URL联动防火墙设备进行封堵，封禁时长可按天/时/分细粒度进行设置可对封禁对象进行接除封禁和再次封禁等操作 |
|  |  | 支持隔离主机的管理，可联动终端安全组件进行隔离主机，展示隔离主机的详细信息，包括主机IP、关联告警、关联事件、处置人、处置时间、处置状态和联动设备等，可对已隔离的主机进行解除隔离 |
|  |  | 支持处置文件的管理，可展示处置文件的详细信息，包括文件、MD5、病毒名称、病毒类型、所属资产、关联告警、关联事件、处置状态、处置人、处置时间等，可对已处置的文件进行解除隔离 |
|  |  | 支持信任文件的管理，可展示信任文件的详细信息，包括文件、MD5、关联告警、关联事件、所属资产、处置人、处置状态和时间等，可对已信任的文件进行移除信任操作 |
|  |  | 支持阻断进程记录的管理，可展示包括匹配条件、匹配参数、所属资产、关联告警、关联事件、处置人、处置时间、处置状态等维度信息 |
|  |  | 支持拦截域名记录的管理，可展示包括域名、匹配方式、生效资产、处置状态、关联告警、关联事件、处置人、处置时间、联动设备等维度信息 |
| 资产管理 | 资产总览 | 支持展示资产统计、资产来源、资产类型分布、资产防护统计、资产互联网暴、指纹信息、高风险应用统计、特殊账号统计TOP5、端口统计TOP5、应用软件统计TOP5、数据库统计TOP5 |
|  | 资产管理 | 支持以资产组视角、业务视角的维度展示资产详细台账，资产组支持自定义，支持新增、编辑、删除等操作，可配置资产组的基本信息（组名称、所属父组、标签、责任人）、资产组范围（支持按IP范围分组、设备来源分组，并支持资产类型和IP范围的设置）；支持设置互联单位IP范围；支持ldap同步组织架构/责任人 |
|  |  | 支持资产卡片展示自定义属性，在资产卡片自定义页面可以新增或者删除展示在资产卡片中的字段，并右边框会展示编辑后的效果；资产卡片可以新增平台内置字段，也可以新增自定义字段，事件、告警 |
|  | 资产入库 | 支持通过资产名称、资产类型设置资产入库规则 |
|  | 资产退库 | 支持根据资产的agent安装状态、资产数据源、资产组、最近发现时间、最近更新时间进行退库规则配置，自动将不需要管理的资产进行退库 |
|  | 资产详情 | 支持展示资产基础信息、关联IP、操作系统、设备信息、资产责任人； 支持展示资产指纹，包括开放端口、应用资产、web资产、账号信息、运行进程、运行服务、网络连接、启动项、注册表、计划任务等； 支持展示硬件信息包括CPU、内存、硬盘、分区、主板、网卡等； 支持展示资产数据来源； |
|  | 标签管理 | 支持自定义标签，可基于自身业务需要，新增或删除标签等 |
|  | 资产清点 | 支持通过开放端口、应用软件、数据库、web服务、web框架、web应用、web站点、账号信息、运行进程、运行服务、启动项、计划任务、注册表维度进行资产清点清点可展示相关资产列表，包含IP地址、资产责任人、数据源、互联网暴露情况、关键进程等维度 |
| 风险管理 | 脆弱性 | 支持以资产视角，对终端遥测及网络遥测扫描到的资产脆弱性进行展示，可对资产修复优先级、资产类型、风险资产及资产组名、责任人等标签进行筛选，并通过图表进行统计展示资产修复优先级情况、脆弱性统计情况、资产脆弱性TOP5 |
|  |  | 支持以风险视角，对脆弱性风险进行展示，可对脆弱性类型、威胁标签、修复优先级、检测方式、脆弱性名称、数据源等标签进行筛选，并图形化展示整体脆弱性风险、高修复优先级脆弱性风险情况，并可点击脆弱性详情进行操作 |
|  |  | 漏洞会展示漏洞名称、漏洞类型、漏洞编号、CVE-ID、威胁标签、最近发现时间和首次发现时间等信息，并在CVSS评分的基础上，支持结合漏洞可利用性、脆弱性端口暴露性、资产暴露面属性、资产重要程度和是否为热点漏洞，基于真实环境进行漏洞修复优先级评级 |
|  |  | 弱密码展示不同账号的弱密码信息，包括修复优先级、互联网暴露、弱密码类型、数据源、发现时间等；支持配置弱密码白名单 |
|  | 热点威胁 | 支持最新热点威胁趋势，对热点威胁进行时间轴展示，可展现漏洞名称、风险等级、CVE编号、可检测情况，影响资产、威胁标签、爆发时间 |
|  | 风险应用检查 | 支持针对风险应用查看是否有资产安装该应用，并查看该资产上风险应用的数量及风险应用的介绍 |
| 配置管理设置 | 通知设置 | 安全事件推送：平台产生的安全事件、热点漏洞预警等事件，可以微信推送到公众号，推送事件的内容主要包含事件类型、事件等级、事件标签、资产范围、设备来源等 |
|  | 账号与角色管理 | 支持对账号进行增删改查，可设置密码安全策略，包括密码最小长度设置、密码有效周期设置、密码错误次数锁定设置、账号锁定时间设置 |
|  | 操作日志 | 支持平台操作记录，记录包括操作时间、用户名、IP地址、操作类型、操作对象、执行结果、操作描述，同时可基于时间、用户名、IP地址、操作对象、操作类型、执行结果等查找操作日志 |
|  | 系统设置 | 支持检查版本、离线导入升级包，可查看版本升级历史及版本迭代功能说明 |
| 其他 | 技术成熟度要求 | 所投产品需为网络安全专用产品，具备《网络关键设备和网络安全专用产品安全认证证书》或同等效力的其他证书 所投产品需为专业的安全检测响应产品，具备体现“检测响应”品类的软件著作权证书、第三方机构认证证书或其他有效资质 为保障对安全事件的响应能力，要求产品生产厂商应是国家互联网应急响应中心网络安全应急服务甲级（国家级）支撑单位 以上要求提供资质证书复印件或官网查询截图或其他有效证明材料 |
|  | 服务要求 | 中标后提供原厂商针对此项目的3年原厂质保服务函3年原厂400服务货物初次验收前有权要求提供样机进行上述功能要求的逐一测试验证，提供投标产品满足上述质保服务要求的证明材料，否则不予验收 |

五、其他要求

1、项目组织及人员配备要求

1）中标人在项目实施过程中，需对项目进行规范化管理，要有项目管理组织、项目管理计划、项目进度计划、项目验收计划等方案，确保工程实施质量。

2）中标人成立包括一名专职项目经理在内的商务与技术支持小组，负责对参与项目实施的各方技术人员进行产品、技术培训，提供项目整体实施和试点工作的技术方案，对工程实施过程中出现的疑难问题提供技术支持。全方位配合采购人实施进度和质量要求。

2、质量保证

1）所投产品及主要部件均须为非停产设备；

2）所投产品须符合国家技术规范和质量标准，通过国家有关部门检测合格的原产地产品，未曾开箱使用；

3、售后要求

（1）确保全年7*24小时设有报修电话，确保半小时内予以响应反馈，1小时内到达现场进行维修，24小时恢复正常运行，24小时内未能修复货物的情况下，要求为采购人免费提供备用货物；如遇问题不能在现场立刻解决，将采取积极措施首先确保系统能够运行，包括更换必要的软硬件，并按招标文件中的要求执行。

（2）中标人须安排专门的技术服务人员提供技术支持和维护，并根据采购人需求提供上门技术服务，确保所供货物安全、正常运行使用。

（3）在保修期内，乙方应提供正常保养服务，因产品制造质量不良而产生损坏或不能正常工作，乙方应提供维修直至更换。费用由乙方承担（包括返厂维修）。

（4）在保修期内，乙方提供服务，保修期将满时，乙方须对设备进行全面检测一次，解决检测出的问题，并向甲方提供整个书面报告。

保修期满后，乙方须提供最优惠的维修价格（人工费、材料费、设备费等），并在投标文件中进行承诺，在设备寿命期内，保证维修配件的供应和及时维修，维修价格保持不变（政策调整因素除外）。

保修期内服务产生的费用含在投标报价中。

4、培训要求

中标方应免费提供技术培训服务（包括授课费、资料费、参加培训人员的差旅食宿费）。投标人需在投标文件中列出详细的技术培训计划，包括培训课程、参加培训的人数、培训时间、培训地点等。

培训方式：包括但不仅限于现场培训及集中培训。

①现场培训：在设备系统到位时，将有针对性的对于不同的人员进行现场的实际培训，主要‎包括所安装的各项系统的基本安装步骤、维护‎、性能调试的数据指标；

②集中培训：准备好相关培‎训资料和‎教材，对‎日常操作‎人员和系‎统维护人‎员进行集‎中培训，‎培训次数不少于2次（以甲方实际要求为准）。

3）中标人为采购人提‎供的培训‎包括系统‎培训和设‎备培训，其中中标人需负责协调各设备供应商提供相关设备培训，整个‎培训由中标人召集‎和组织，‎由各设备‎供应商协‎助举办，期间所产生的相关费用由中标人承担。

4）投标人须专门设‎立一个培‎训组（不少于2人）负责‎本次项目的培训任‎务，所有‎培训人员由持证培训人‎员和技术‎人员担当。

5）在‎项目正式‎实施前，中标人现‎场施工技‎术人员需‎对用户相‎关子系统‎的技术人‎员进行简‎单的培训‎，实施过‎程中，进‎行全程项目同步培‎训。

5、项目验收要求

1）最终验收：试运行满1个月且合格后，供应商应提供产品的有效检验文件及供货清单，经甲方认可后，与合同的性能指标一起作为产品验收标准。甲方对产品验收合格后，双方共同签署验收合格证书。验收中发现产品达不到验收标准或合同规定的性能指标，供应商必须更换相关零部件，甚至于更换产品。并且赔偿由此给甲方造成的损失。

验收合格条件：运行结果及使用效果符合招标要求及国家相关标准；在进行测试和验收运行过程中发生的故障和发现的问题已被排除，并得到甲方的认可；所有合同中规定的设备、备品备件和资料都已提交并得到接受。

六、商务技术要求

1、服务期限：本项目硬件需提供1年质保，整体项目需提供3年维护，维护自验收通过之日起计算。

2、项目建设期

1）、合同签订后6个月内完成系统建设、设备安装、调试及项目整体验收。

2）、验收标准：已提供了合同或采购人最终要求的全部设备和资料；项目内所采购硬件设备及软件系统性能满足合同要求；调试时出现的问题已解决。

3、付款方式

在合同签订生效并具备实施条件后7个工作日内，采购人凭中标人开具的发票支付合同金额的40%预付款，项目经采购人终验合格后支付至合同金额的95%，项目通过验收且维护满三年后支付剩余5%费用。

第六章 投标文件格式

1.资格审查文件的外包装封面格式：

资格审查文件

项目名称：

项目编号：

供应商名称：

供应商地址：

在   年   月   日 （规定的开标日期和时间） 前不准启封

（供应商公章）

年  月  日

A1关于资格的声明函

致：（采购人）

关于贵方对项目编号为            项目名称：                发出的投标邀请，本单位申明如下：

（1）具有独立承担民事责任的能力；

（2）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

（3）具有履行合同所必需的场地、设备和专业技术能力；

（4）有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

（5）参加本次采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；

（6）我方承诺：单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的采购活动；

（7）未被“信用中国”（www.creditchina.gov.cn）列入失信被执行人、重大税收违法失信主体。

（8）我方不是为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参加本采购项目的其他采购活动

（9）法律、行政法规规定的其他条件

投标人（盖章）：

法定代表人（负责人）或其授权委托人（签字或盖章）

日      期：

A2、有效的营业执照或事业单位法人证书复印件并加盖公章，投标人如果有名称变更的，应提供由行政主管部门出具的变更证明文件；

A3无重大违法记录声明函

致：（采购人）

我单位承诺：

我单位参与本次采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录。

我单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应法律责任。

特此承诺。

投标人（盖章）：

法定代表人（负责人）或其授权委托人（签字或盖章）

日      期：

注：1、供应商注册成立不足三年的，应就供应商单位成立至参加采购活动时段进行承诺。

| A4投标人一般情况 |  |  |
| --- | --- | --- |
| 1 | 单位名称： |  |
| 2 | 总部地址： |  |
| 3 | 当地代表处地址： |  |
| 4 | 电话： | 联 系 人： |
| 5 | 传真： | 电子信箱： |
| 6 | 注册地： | 注册年份： |
| 8 | 公司（是否通过，何种）质量保证体系认证（如通过请附相关有效的证书复印件） |  |
| 9 | 从业人员数量 |  |
| 10 | 营业收入 |  |
| 11 | 统一社会信用代码 |  |
| 12 | 开户银行及账号 |  |
| 13 | 其他需要说明的情况 |  |

投标人（盖章）：

法定代表人（负责人）或其授权委托人签字或盖章：

日      期：

- A5具备履行合同所需的设备和专业技术能力的声明

致：采购人

我公司（单位）具备履行合同所需的设备和专业技术能力，具体情况介绍如下：

（内容包括：主要设备、专业技术人员等）

……..

特此承诺。

投标人（盖章）：

法定代表人（负责人）或其授权委托人签字或盖章：

日      期：

A6、投标方认为有必要提供的其他资格证明文件或说明

B  商务技术部分

1. 商务技术文件的封面格式：

商务技术文件

项目名称：

项目编号：

供应商名称：

供应商地址：

在   年   月   日 （规定的开标日期和时间） 前不准启封

（供应商公章）

年  月  日

B1  投标声明书

致：采购人

（   供应商名称    ）          系中华人民共和国合法单位，经营地址                  ,我 （姓名）系     （供应商名称）   的法定代表人，我方愿意参加贵方组织的                项目（项目编号：    ）的投标，为便于贵方公正、择优地确定中标供应商及其服务，我方就本次投标有关事项郑重声明如下：

1.我方向贵方提交的所有投标文件、资料都是准确的和真实的。

2.提供投标须知规定的全部投标文件：电子文件1 份。

2.我方不是采购人的附属机构；在获知本项目采购信息后，与采购人聘请的为此项目提供咨询服务的公司及其附属机构没有任何联系。

3.提交的投标保证金为人民币   0  元。

4.投标文件有效期为自开标之日起 90 个日历日。

5.若中标，我方将按采购文件规定履行相应的合同责任和义务。

6.以上事项如有虚假或隐瞒，我方愿意承担一切后果，并不再寻求任何旨在减轻或免除法律责任的辩解。

7、与本投标有关的一切正式来往通讯请寄：

| 地址： |  | 邮编： |
| --- | --- | --- |
| 电话： |  | 传真： |

投标人（盖章）：

法定代表人（负责人）或其授权委托人签字或盖章：

日      期：

- B2.1 法定代表人（或企业负责人）身份证明书

同志；在我单位任           职务，系我单位法定代表人，特此证明。

投标人（盖章）：

日      期：

附注：法定代表人身份证复印件：

联系电话：

- B2.2  法定代表人（或企业负责人）授权书

本授权委托书声明：我           （姓名）系             （供应商名称）的法定代表人，现授权委托                     （供应商全称）的            （姓名）为其委托代理人，参加贵单位组织的               项目        （项目编号：      ）投标活动，代理人全权处理投标活动中的一切事宜，我均承认。

代理人无转委托权，特此委托。

投标人（盖章）：

法定代表人（负责人）签字或盖章：

日      期：

附：委托代理人身份证复印件：

职务：

手机号码：

微信号：

B3 服务要求与合同条款偏离表

项目名称：

项目编号：

| 序号 | 《采购文件》要求 | 《响应文件》响应 | 偏离项详细说明 |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | （若存在偏离，注明偏离内容及正负） |
|  |  |  | （无偏离时此处填写完全响应） |

备注：1、如响应文件对本采购文件中的服务要求与合同条款有偏离的，在本表中列明，并注偏离情况说明。

2、未在本表中填写的，视为完全响应采购文件中的服务要求及合同条款。

供应商（电子公章）：

法定代表人（或企业负责人或经营者）

或其委托代理人（签字或盖章）：

二○三   年  月  日

B4、符合参与本次采购活动的资格条件并且没有税收缴纳、社会保障等方面的失信记录的

承诺函

余姚舜智投资发展有限公司：

我方郑重承诺，我方符合参与 宁波舜建集团网络安全升级改造（一期）项目	 【项目编号： NBXC-2024-97 】采购活动的资格条件并且没有税收缴纳、社会保障等方面的失信记录。

投标人全称（电子签章）：

日期：       年     月     日

★投标人若有税收缴纳、社会保障等方面的失信记录等情况，且不属于截止投标时间近三年以来，在经营活动中有重大违法记录的，可不出具该承诺函，但须详细说明失信记录的情况，否则按无效标处理

B5、技术参数偏离表

B6、为满足评审标准得分而需提供的资料

B7、供应商认为需要的其他资料

C  报价部分

1. 报价文件的封面格式：

报价文件

项目名称：

项目编号：

供应商名称：

供应商地址：

在   年   月   日 （规定的开标日期和时间） 前不准启封

（供应商公章）

年  月  日

C1开标一览表

项目编号：

项目名称：

单位：人民币元

| 序号 | 项目名称 | 服务内容 | 服务期限 | 最高限价（元） | 投标总报价（元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 宁波舜建集团网络安全升级改造（一期）项目 | 详见采购文件第五章 | ①建设期：合同签订后6个月内完成系统建设、设备安装、调试及项目整体验收；②运维期：需提供3年维护，维护期自验收通过之日起计算。。 | 2215960 |  |
| 报价大写： 元整（小写：￥ ） |  |  |  |  |  |

投标人（盖章）：

法定代表人（负责人）或其授权委托人（签字或盖章）

日  期：

C2报价明细表

项目编号：

项目名称：

单位：人民币元

| 序号 | 名称 | 数量 | 单价（元） | 总价（元） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |
| …… |  |  |  |  |
| 合计 |  |  |  |  |

注：

1.如果不提供详细分项报价将视为没有实质性响应招标文件（本表格仅供参考，投标人可根据项目实际情况扩展表格。）。

2.报价中应包括人员劳务（劳动、社会、医疗、安全）、服务费、管理费、专家评审费、会务费、各类保险费、各类加班费、夜班费、利润、税金、代理费用及不可预见费用及合同明示或暗示的所有风险、责任、义务等各项应有的费用。采购人除服务费用外不再支付任何其它费用。

3.上述各项的详细分项报价及具体内容，可另页描述,格式自拟。

4.本表中单价至多四舍五入法保留两位小数，合价四舍五入法保留整数。

5.本表需根据招标文件第五章采购内容及需求的工程量清单内容进行报价，对于此表中未列入的工程量清单视为优惠，结算时不予另计。

6.本表“合计”必须与开标一览表“投标报价”一致。

投标人（盖章）：

法定代表人（负责人）或其授权委托人（签字或盖章）

日  期：

C3、 投标方认为需要的其他报价文件或说明（如果有，格式自拟）。