国企采购项目

竞争性磋商采购文件

| 项目编号： | NBYD-2024-1214 |
| --- | --- |
| 项目名称： | 余姚工业园区朗霞孵化园项目(朗霞街道原富达电器公司北侧、方良桥路西侧地块)智能化工程 |
| 采 购 人： | 浙江余姚工业园区开发建设投资有限公司 |
| 采购代理机构： | 宁波甬达工程造价咨询有限公司 |

二〇二五年一月

第一章  竞争性磋商公告

项目概况

余姚工业园区朗霞孵化园项目(朗霞街道原富达电器公司北侧、方良桥路西侧地块)智能化工程 采购项目的潜在供应商应在乐采云平台（https://www.lecaiyun.com/）获取（下载）采购文件，并于2025年2月10日09时00分（北京时间）前提交（上传）响应文件。

一、项目基本情况：

项目编号：NBYD-2024-1214

项目名称：余姚工业园区朗霞孵化园项目(朗霞街道原富达电器公司北侧、方良桥路西侧地块)智能化工程

采购方式：竞争性磋商

预算金额（元）：484255

最高限价（元）：435830

简要规格描述或项目基本概况介绍、用途：完成余姚工业园区朗霞孵化园项目(朗霞街道原富达电器公司北侧、方良桥路西侧地块)智能化工程，具体详见第四章采购内容及要求

备注：

合同履行期限：合同签订之日起60日历天内完成相关供货、安装、施工。。具体时间节点详见采购需求。

交易方式：竞争性磋商。

本项目不接受联合体投标。

- 二、申请人的资格要求：

1、供应商基本资格条件：（1）具有独立承担民事责任的能力；（2）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；（3）具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；（4）有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；（5）参加采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；（6）法律、行政法规规定的其他条件。

2、未被“信用中国”（www.creditchina.gov.cn）列入失信被执行人、重大税收违法失信主体、政府采购严重违法失信行为记录名单。

3.本项目的特定资格要求：无。

- 三、获取采购文件：

时间：2025年1月24日至2025年2月7日，每天上午00:00至12:00 ，下午12:00至23:59（北京时间，线上获取法定节假日均可）；

地点（网址）：乐采云平台（https://www.lecaiyun.com/）；

方式：

1、本项目采购文件实行“乐采云平台”在线获取，不提供采购文件纸质版。供应商获取采购文件前应先完成“乐采云平台”的账号注册；

2、潜在供应商登陆乐采云平台，在线申请获取采购文件（进入“项目采购”应用，在获取招标文件菜单中选择项目，申请获取采购文件。

3、供应商只有在“乐采云平台”完成获取采购文件申请、支付申购费并下载了采购文件后才视作依法获取采购文件（法律法规所指的供应商获取采购文件时间以供应商完成获取采购文件申请后下载采购文件的时间为准）。

注：请供应商按上述要求获取采购文件，如未在“乐采云”系统内完成相关流程，引起的响应文件无效责任自负。

售价（元）：300元/份。未在获取截止前缴纳费用视为获取采购文件无效，费用汇入以下账户：

户   名：宁波甬达工程造价咨询有限公司

开户银行：交通银行宁波余姚塑料城支行

开户帐号：3070 0623 7013 0000 35386

（打款备注项目名称）

- 四、响应文件提交（上传）：

截止时间：2025年2月10日09时00分（北京时间）

地点：乐采云平台（https://www.lecaiyun.com/）

- 五、响应文件开启：

时间：2025年2月10日09时00分（北京时间）

地点：乐采云平台（https://www.lecaiyun.com/）

六、公告期限：自本公告发布之日起不少于3个工作日。

七、磋商保证金：无。

八、其他补充事宜：

本次采购活动有关信息在乐采云网站（https://www.lecaiyun.com/）公布，视同送达所有潜在供应商。

九、凡对本次采购提出询问，请按以下方式联系。

- 1.采购人信息

采购人：浙江余姚工业园区开发建设投资有限公司

联系人：张先生

2.采购代理机构信息

采购代理机构名称：宁波甬达工程造价咨询有限公司

地　址：宁波市余姚市凤山街道穴湖村梁湖头31号

项目联系人：张煜阳

项目联系方式：15857438493

第二章  磋商须知

前附表

| 序号 | 条款号 | 内容 | 说明与要求 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 1.2 | 采购人及采购代理机构信息 | 采购人：浙江余姚工业园区开发建设投资有限公司 采购代理机构名称：宁波甬达工程造价咨询有限公司 联系地址：宁波市余姚市凤山街道穴湖村梁湖头31号 项目联系人：张煜阳 联系方式：15857438493 |
| 2 | 1.2 | 项目编号及项目名称 | 项目编号：NBYD-2024-1214 项目名称：余姚工业园区朗霞孵化园项目(朗霞街道原富达电器公司北侧、方良桥路西侧地块)智能化工程 |
| 3 |  | 采购方式 | 竞争性磋商。 |
| 4 |  | 采购范围与内容 | 具体要求详见采购文件第四章。 |
| 5 | 2.1 | ★供应商资格要求 | 1、供应商基本资格条件：（1）具有独立承担民事责任的能力；（2）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；（3）具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；（4）有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；（5）参加采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；（6）法律、行政法规规定的其他条件。 2、未被“信用中国”（www.creditchina.gov.cn）列入失信被执行人、重大税收违法失信主体、政府采购严重违法失信行为记录名单。 3.本项目的特定资格要求：无。 |
| 6 | 2.1 | 供应商其他要求 | 1.单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动。 2.除单一来源采购项目外，为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参加该采购项目的其他采购活动。 3.本项目不接受联合体。 |
| 7 |  | 供应商资格审查 | 资格后审。 |
| 8 |  | 采购文件的获取 | 详见竞争性磋商公告。 |
| 9 | 10.1 | ★磋商响应文件有效期 | 磋商响应文件提交截止之日起90日历天。 |
| 10 | 11 | 磋商保证金 | 本项目不需缴纳磋商保证金。 |
| 11 | 12.3 | 磋商响应文件份数 | 电子加密磋商响应文件1份：磋商响应文件提交截止时间前将生成的“电子加密磋商响应文件”上传递交至“乐采云平台”。 |
| 12 | 13.2 | 磋商响应文件提交截止时间及电子磋商响应文件上传要求 | 供应商应于磋商响应文件提交截止时间前（详见第一章《竞争性磋商采购公告》）将生成的“电子加密磋商响应文件”上传递交至“乐采云平台”。并可以补充、修改或者撤回电子磋商响应文件。补充或者修改电子磋商响应文件的，应当先行撤回原文件，补充、修改后重新传输递交。磋商响应文件提交截止时间前未完成传输的，视为撤回磋商响应文件。磋商响应文件提交截止时间后上传的电子磋商响应文件，将被乐采云平台拒收。 |
| 13 | 15 | 磋商时间、地点及要求 | 磋商时间及地点：详见第一章《竞争性磋商公告》。 响应文件开启时间后将开启标书解密，解密开始后的半小时内供应商可以登录“乐采云平台”对“电子加密投标文件”进行解密。若供应商在该规定时间内无法解密或解密失败的则作放弃磋商处理。解密投标文件必须有CA锁，路径：登入乐采云平台—用户中心—项目采购—开标评标。 注：本项目采用现场电子开标，通过“乐采云平台”实施电子化方式采购。供应商的法定代表人或其授权代表人无须来开标现场，但必须保障“乐采云平台”实施及通讯的顺畅。在磋商截止时间后直至评审结果公布，供应商应当全程保持通讯正常，且全程登入“乐采云”平台，备好CA锁，随时响应采购过程中的询标、答疑等，否则自行承担所有不利后果。 【请各供应商提前进行专题学习，熟悉操作，避免影响采购活动。操作手册网址https://lecaiyun.com/helpcenter/document#/document/detail?siteCode=lecaiyun&manualId=6071&topicId=50963，乐采云平台客服电话: 95763】 |
| 14 | 24.1 | 合同签订时间及地点 | 签订时间：成交通知书发出之日起30日内。 签订地点：采购人指定的地点。 |
| 15 | 25.1 | 履约保证金 | 无。 |
| 16 | 26-29 | 落实的政策 | 无。 |
| 17 |  | 采购代理服务费 | 1.代理机构向成交人按中介超市中选价收取代理服务费7264元。 2.成交人在结果公告发布之日起5个工作日内向本代理机构支付代理服务费。 3.开户名：宁波甬达工程造价咨询有限公司 账号：3070 0623 7013 0000 35386 开户行：交通银行宁波余姚塑料城支行。 成交人如未按以上条款规定办理，本采购代理机构有权进行追索。 |
| 18 |  | 原件提交 | 本项目供应商不需要提交原件，供应商应对磋商响应文件有关资料真实准确性负责。 |
| 19 |  | 现场踏勘 | 供应商根据需要自行踏勘。供应商踏勘现场发生的费用及所发生的人员伤亡和财产损失均自理，采购人和采购代理机构对供应商踏勘现场后做出的任何推论、理解和结论均不负责任。 |
| 20 |  | 信用信息查询 | - 供应商资格要求中有关信用中国及中国政府采购网查询的内容由采购人代表在进行供应商资格审查环节时查询，查询资料保存期限为从采购结束之日起保存十五年。在评审过程中因不可抗力无法进行查询的，则在评审结束后进行查询，如参加供应商在上述名单里并影响成交结果的，采购人可以确定排名次位的预成交供应商作为成交供应商或重新组织采购。 |
| 21 |  | 质疑和投诉 | 供应商认为磋商采购文件、磋商过程或成交结果使自己的合法权益受到损害的，应当在知道或者应知其权益受到损害之日起七个工作日内（且在磋商响应文件提交截止时间前）以书面形式向采购人、采购代理机构提出质疑。供应商对采购人和代理机构的质疑答复不满意或者采购人和代理机构未在规定时间内作出答复的，可以在答复期满后十五个工作日内向采购监管部门投诉。 供应商应在法定质疑期内一次性提出针对同一采购程序环节的质疑。 |
| 22 |  | ★报价 | 磋商响应报价： 1）本项目以人民币（元）进行报价； 2）报价包括但不限于人工费、食宿费、交通费、差旅费、服装费、设备费、材料费、辅材、车辆相关费用、风险费、管理费、保险费、利润、税金、采购代理服务费等有关完成本项目的全部费用。 3）不论磋商结果如何，供应商均应自行承担所有与磋商有关的全部费用。 |
| 23 |  | ★联合体 | 不接受联合体。 |
| 24 |  | 平台服务费 | 1、根据相关规定，针对政企区的国企采购项目，将收取平台服务费，该费用由代理机构先行垫付，成交供应商须在领取成交通知书之前向代理机构支付平台服务费。收费标准为：100万元以下项目，收取500元/项目；100万元以上项目，按照0.05%*成交金额计算服务费，8000元封顶（多标段项目，按照成交额最高的标段计算服务费）。 |
| 25 |  | 解释权 | 本采购文件的解释权属于采购单位。 |

电子招投标规程及注意事项

1.注意事项

1.1本项目采用电子投标，本部分内容与采购文件其它部分内容存在不一致的，以本部分内容为准。

1.2本采购文件所指的电子交易平台为乐采云平台（https://www.lecaiyun.com/）。

1.3制作电子磋商响应文件的系统配置要求：请使用windows7及以上64位操作系统，请勿使用mac电脑。

1.4为确保网上操作合法、有效和安全，供应商应当在磋商响应文件提交截止时间前完成在“乐采云平台”的身份认证，确保在电子投标过程中能够对相关数据电文进行加密和使用电子签章。使用“乐采云电子投标客户端”需要提前申领CA数字证书，如未申领的供应商，请注意申领所需时间，以下二种申领流程均可：

（1）请自行前往“乐采云网站-操作手册-CA管理”进行查阅；（操作指南链接https://lecaiyun.com/helpcenter/document#/document/detail?siteCode=lecaiyun&manualId=2169&topicId=12485）

（2）供应商应于磋商响应文件提交截止时间前登录余姚招投标项目专用数字证书用户自助申报系统（网址：http://www.tseal.cn/tcloud/yyztb.xhtml?statusCode=303）完成“数字证书”及电子公章办理工作（发证单位杭州天谷信息科技有限公司咨询电话：400-0878-198），用于电子投标。

因未注册入库、未办理CA数字证书等原因造成无法投标或投标失败等后果由供应商自行承担。

1.5供应商通过乐采云电子投标客户端（下载位置：https://lecaiyun.com/helpcenter/document#/document/detail?siteCode=lecaiyun&manualId=5867&topicId=48891）制作磋商响应文件。

1.6供应商在使用电子交易平台进行磋商响应的过程中遇到涉及平台使用的任何问题，可致电乐采云平台技术支持热线咨询，联系方式：95763（服务时间：工作日8：00-20：00）。

1.7 CA问题联系电话（人工）：汇信CA 400-888-4636；天谷CA 400-087-8198。

1.8供应商可自行前往浙江省“项目采购电子交易系统/不见面开评标”学习专题（https://edu.zcygov.cn/luban/e-biding）进行学习。

- 2.磋商响应文件的形式及电子磋商响应文件上传要求

2.1磋商响应文件的形式为电子加密磋商响应文件（后缀jmbs），按《操作手册》及本采购文件规定的格式和顺序编制并进行关联定位、加密并在磋商响应文件提交截止时间前上传。供应商在磋商响应文件提交截止时间前需要对电子磋商响应文件进行补充、修改的，应当使用乐采云电子投标客户端重新制作并上传。磋商响应文件提交截止时间后供应商不得撤回磋商响应文件。

- 3.电子招投标磋商及评审程序

3.1参加磋商的供应商须在磋商时间后30分钟内完成磋商响应文件解密工作（用制作磋商响应文件时同一数字认证证书（CA证书）。

3.2供应商不足3家，不进入解密程序。

3.3对在规定期限内解密的电子磋商响应文件进行电子开标。

3.4评审过程中，采购人有权就磋商响应文件中含混之处向供应商提出询标或澄清要求，供应商应当在规定时间内在电子交易平台上做出答复，相关答复将作为磋商响应文件的一部分，供应商对磋商响应文件的澄清不得改变磋商价格及实质内容。

3.5采购过程中出现以下情形，导致电子交易平台无法正常运行，且无法保证电子交易的公平、公正和安全时，采购组织机构可中止电子交易活动：

- 3.5.1电子交易平台发生故障而无法登录访问的；

3.5.2电子交易平台应用或数据库出现错误，不能进行正常操作的；

- 3.5.3电子交易平台发现严重安全漏洞，有潜在泄密危险的；

3.5.4病毒发作导致不能进行正常操作的；

3.5.5其他无法保证电子交易的公平、公正和安全的情况。

出现前款规定情形，不影响采购公平、公正性的，采购组织机构可以待上述情形消除后继续组织电子交易活动；影响或可能影响采购公平、公正性的，应当重新采购。

- 一、总  则

1.项目概况

1.1本项目为国企采购项目，采用竞争性磋商采购方式。

1.2有关采购人、采购代理机构的名称、联系人、联系电话、传真、联系地址及项目有关信息等载明在《磋商须知前附表》中。

2.合格的供应商

2.1合格的供应商除了满足前附表第5、6项合格的供应商资格要求和其他要求外，还需对本采购文件各项要求作出实质性响应。

2.2除银行、保险、石油石化、电力、电信、移动、联通等特殊行业外（需符合浙财采监【2013】24号《关于规范政府采购供应商资格设定及资格审查的通知》第六条规定），法人的分支机构由于不能独立承担民事责任，不能以分支机构的身份参加采购。

2.3供应商的代表若非法定代表人的须提交法定代表人授权书。

2.4供应商应遵守国家有关法律、法规和规章等。

3.磋商费用

供应商应承担所有与参加磋商有关的全部费用，无论磋商的结果如何，采购人在任何情况下均无义务和责任承担这些费用。磋商响应文件一律不退还。

- 二、采购文件

4.采购文件的内容

4.1采购文件的组成：

4.1.1第一章 竞争性磋商公告；

4.1.2第二章 磋商须知；

4.1.3第三章 合同文本；

4.1.4第四章 采购内容及要求；

4.1.5第五章 磋商响应文件格式。

4.2供应商应详细阅读采购文件的全部内容，如果供应商没有按照采购文件要求提交全部资料或磋商响应文件没有对采购文件各方面的要求都做出实质性响应，是供应商的责任。没有实质性响应采购文件要求的磋商响应将被拒绝。

5.采购文件的答疑及质疑

5.1供应商应认真阅读本采购文件，对本采购文件有疑问的，应当在磋商响应文件提交截止时间前以书面方式提出。供应商的书面答疑文件均要求加盖供应商单位公章、法定代表人签字并注明日期。对于受理的答疑文件，采购代理机构将以书面形式或其他适当方式进行答疑，必要时以补充公告形式在原公告发布媒体上发布补充公告，视同送达所有潜在供应商。若采购代理机构所作的答疑不引起采购文件相应条款的实质性改变，则不顺延磋商响应文件提交截止时间，反之则按有关规定顺延磋商响应文件提交截止时间。采购代理机构发布的补充公告是采购文件的组成部分，对供应商具有约束力。

5.2潜在供应商已依法获取其可质疑的采购文件的，可以对该文件提出质疑。对采购文件提出质疑的，应当在获取采购文件或者采购文件公告期限届满之日（获取采购文件晚于采购文件公告期限届满之日的，以采购文件公告期限届满之日起算）起七个工作日内以书面形式向采购人、采购代理机构提出质疑。质疑供应商对采购人、采购代理机构的答复不满意或者采购人、采购代理机构未在规定的时间内作出答复的，可以在答复期满后十五个工作日内向采购监督管理部门投诉。

5.3对于没有提出答疑及质疑且又参与了该项目磋商响应的供应商将被视为完全认同本项目采购文件，磋商响应文件提交截止时间后不再受理针对本项目采购文件的相关质疑和投诉。

6.采购文件的澄清及修改

6.1提交首次响应文件截止之日前，采购人、采购代理机构可以对已发出的采购文件进行必要的澄清或者修改，澄清或者修改的内容作为采购文件的组成部分。澄清或者修改的内容可能影响响应文件编制的，采购人、采购代理机构应当在提交首次响应文件截止时间至少5日前，以补充公告形式在原公告发布媒体上发布补充公告，视同送达所有潜在供应商；不足5日的，采购人、采购代理机构应当顺延提交首次响应文件截止时间。

6.2在磋商过程中，磋商小组可以根据采购文件和磋商情况实质性变动采购需求中的技术、服务要求以及合同草案条款，但不得变动采购文件中的其他内容。实质性变动的内容，须经采购人代表确认。

6.3对采购文件作出的实质性变动是采购文件的有效组成部分，磋商小组应当及时以书面形式同时通知所有参加磋商的供应商。各供应商应当按照采购文件的变动情况和磋商小组的要求重新提交磋商响应文件，并由供应商的法定代表人或其委托代理人签字或盖电子公章。

- 三、磋商响应文件的编制

7.磋商响应文件的组成

磋商响应文件由资格证明文件、报价文件、商务技术文件三方面组成。

7.1资格证明文件格式：

资格证明文件封面；

资格证明文件目录；

▲A1有效的单位法人证书或营业执照（复印件加盖公章）

▲A2承诺书（格式详见附件）；

▲A3供应商一般情况（格式详见附件）；

A4联合体协议书（本项目不适用）；

A5供应商认为有必要提供的其他资格证明文件或说明（如有）。

7.2报价文件格式：

报价文件封面；

报价文件目录；

▲B1报价一览表（初次报价）（格式详见附件）；

B3其他认为有必要提供的资料（如有）。

7.3商务技术文件格式：

商务技术文件封面；

商务技术文件目录；

▲C1磋商声明书（格式详见附件）；

▲C2法定代表人（或企业负责人）身份证明书和法定代表人（或企业负责人）授权书（供应商代表为法定代表人的只需提供法定代表人身份证明，供应商的代表若为非法定代表人的，另须提交法定代表人授权书）（格式详见附件）；

▲C3服务要求、商务要求及合同条款偏离表（格式详见附件）；

C4评审磋商细则中需提供的相关证明材料；

C5供应商认为需要提供的其他商务技术文件或评分标准所需资料（格式自拟加盖公章）。

以上条款中带▲的条款为必备条款，缺少或未按上述规定提供的作无效磋商响应处理。

8.磋商报价

8.1供应商应全面充分了解本项目，阅读采购文件全部内容，按照采购文件规定与要求报价，并包含服务过程中可能涉及的全部费用。

8.2供应商须按报价文件的格式内容要求填写完整。

9.磋商响应文件的语言及磋商响应货币

9.1磋商响应文件和与磋商有关的所有文件均使用中文，涉及外文的应提供中文译本。

9.2磋商报价采用的币种为人民币。

10.磋商有效期

10.1磋商有效期见前附表第9项所规定的期限，在此期限内，凡符合采购文件要求的磋商响应文件均保持有效。

10.2在特殊情况下，采购人在原定磋商有效期内可以根据需要向供应商提出延长磋商有效期的要求，供应商应立即以书面形式对此要求向采购人作出答复；供应商可以拒绝采购人的要求。同意延期的供应商不得因此而提出修改磋商响应文件的要求。

11.磋商保证金（本项目不适用）

1．供应商须按规定提交磋商保证金。否则，其投标将被拒绝。

2．保证金形式：转账支票（必须实时清算）、银行汇票、电汇等。汇款人名称应当与供应商的名称相一致。

3．保证金退还：采购单位自成交通知书发出起5个工作日内退还未成交供应商的投标保证金；自采购合同签订之日起5个工作日内退还成交供应商的投标保证金（注：因供应商自身原因造成的保证金延迟退还或者供应商和采购代理机构书面协商可以延迟退还的，采购代理机构不承担相应责任；供应商因涉嫌违法违规，按照规定应当不予退还保证金的，有关部门处理认定违法违规行为期间不计入退还保证金时限之内）。

4．保证金不计息。

5．供应商有下列情形之一的，磋商保证金将不予退还：

（1）供应商在投标有效期内撤回响应文件的；

（2）在采购人确定成交人以前放弃成交候选资格的；

（3）成交后放弃成交、不领取或者不接收成交通知书的；

（4）成交供应商无正当理由不与采购人签订合同的；

（5）由于成交人的原因未能按照采购文件的规定交纳履约保证金的；

（6）供应商在投标过程中弄虚作假，提供失实、虚假材料的；

（7）将成交项目转让给他人或者在响应文件中未说明且未经采购单位同意，将成交项目分包给他人的；

（8）拒绝履行合同义务的；

（9）其他严重扰乱招投标程序的。

12.磋商响应文件的签署

12.1供应商应当按照本采购文件规定的内容编制磋商响应文件，并对提交的磋商响应文件的真实性、合法性承担法律责任。

12.2按照采购文件要求加盖单位公章。磋商响应文件必须由法定代表人或其委托代理人签署。

12.3电子磋商响应文件在“乐采云电子投标客户端”制作完成后自动生成“电子加密磋商响应文件”。电子磋商响应文件如有修改错漏处按本章14条执行。

12.4在电子磋商响应文件中，涉及到加盖供应商单位公章的均需加盖电子公章。涉及到法定代表人或其委托代理人签字或盖章的，供应商可以加盖法定代表人电子章；如果供应商没有法定代表人电子章的，涉及到法定代表人或其委托代理人签字或盖章的内容，供应商可以由法定代表人或其委托代理人线下签字或盖章后扫描上传，但内容必须保证清晰！

- 四、磋商响应文件的提交

13.磋商响应文件的密封及标记

13.1“电子加密磋商响应文件”无需密封及标记，在磋商响应文件提交截止时间前上传递交至“乐采云平台”。

13.2磋商响应文件提交截止时间及电子磋商响应文件上传要求见前附表12项。电子磋商响应文件应上传递交至乐采云平台，在本须知规定的磋商响应文件提交截止时间后上传的电子磋商响应文件，将被乐采云平台拒收。

14.磋商响应文件的修改和撤回

14.1供应商应当在磋商响应文件提交截止时间前完成电子磋商响应文件的传输递交，并可以补充、修改或者撤回电子磋商响应文件。补充或者修改电子磋商响应文件的，应当先行撤回原文件，补充、修改后重新传输递交。磋商响应文件提交截止时间前未完成传输的，视为撤回磋商响应文件。磋商响应文件提交截止时间后上传的电子磋商响应文件，将被乐采云平台拒收。

14.2磋商响应文件提交截止时间后供应商不得撤回磋商响应文件。

- 五、磋商评审要点

15.磋商

15.1电子招投标磋商程序：

15.1.1磋商会议由采购代理机构主持，采购人及有关方面代表可选择参加；

15.1.2磋商时间后半小时内供应商可以登录“乐采云平台”通过“项目采购-开标评标”功能对电子磋商响应文件进行在线解密。如供应商均提前解密完成则可提前进入下一个环节；

- 15.1.3采购人代表对供应商进行资格审查；

15.1.4磋商小组对供应商的“商务技术文件”进行符合性审查及评审；

- 15.1.5磋商小组对供应商的“报价文件”进行符合性审查及评审；

15.1.6磋商小组与供应商进行单独磋商；

15.1.7在系统上开启新一轮报价或者最终报价；

15.1.8磋商小组对报价或者最终报价进行评审；

15.1.9最终报价评审完毕后，公布“商务技术文件”、“报价文件”评审结果及最终结果。

注：①每轮报价时间均为30分钟，如供应商均提前报价完成则可提前进入下一个环节；②供应商在规定的30分钟内未报价的，采购代理单位按默认上一轮的有效报价作为本轮的报价，在系统上手动输入，按系统设置报价确认文件。

特别说明：乐采云平台如对电子化磋商及评审程序有调整的，按调整后的程序操作。

- 16.评审

16.1磋商小组：

采购人根据磋商产品特点依法组建磋商小组。磋商小组由采购人代表和评审专家共3人(含)以上单数组成，其中评审专家人数不得少于磋商小组成员总数的2/3。

16.2磋商原则：

- 16.2.1公平、公正地对待所有合格的供应商；

16.2.2遵守相关法律法规有关规定；

16.2.3磋商必须以采购文件中各项规定条件为准。

16.2.4磋商小组所有成员集中与单一供应商就有关价格、技术或者服务要求、付款方式、售后服务等问题分别进行一轮磋商或多轮磋商。

16.3凡出现以下情况之一的磋商响应文件将被视为无效磋商响应：

16.3.1未按采购文件规定提交磋商响应文件的；

16.3.2电子磋商响应文件无法解密或解密失败的；

16.3.3不具备采购文件中规定的供应商资格要求或供应商其他要求的；

16.3.4未按采购文件规定制作、签署、盖章的；

16.3.5磋商有效期不满足采购文件要求的；

16.3.6未实质性响应采购文件要求的；

16.3.7磋商响应文件附有采购人不能接受的附加条件的；

16.3.8采购文件中标注有“▲”号的条款为“实质性要求”条款，响应文件对这些条款有负偏离的；

- 16.3.9采购项目预算金额公开而报价超过预算金额（最高限价）的；

16.3.10供应商在一份磋商响应文件中对同一采购标的报有两个或多个报价，且未声明哪一个为最终报价的；

16.3.11法律、法规等和采购文件中规定的其他无效标情形的。

16.4有下列情形之一的，视为供应商串通磋商，其磋商响应无效：

- 16.4.1不同供应商的磋商响应文件由同一单位或者个人编制；

16.4.2不同供应商委托同一单位或者个人办理磋商事宜；

16.4.3不同供应商的磋商响应文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人；

- 16.4.4不同供应商的磋商响应文件异常一致或者投标报价呈规律性差异；

16.4.5不同供应商的磋商响应文件相互混装。

16.5在磋商采购中，出现下列情形之一的应予以废标：

16.5.1符合资格条件的供应商不足3家的；

16.5.2出现影响采购公正的违法、违规行为的；

16.5.3供应商的报价均超过了预算金额（最高限价）或分项最高限价；

16.5.4因重大变故，采购任务取消的；

16.5.5采购过程中符合要求的供应商不足2家的。

16.6磋商程序：

16.6.1评审程序：遵循资格审查、符合性审查、澄清有关问题、比较与评审、单独磋商及最终报价、推荐成交候选人的程序依次进行。

（1）资格审查：

依据有关法律、法规和采购文件的规定，对其资格审查文件齐全性和有效性等进行审查，以确定供应商是否具备磋商资格。

（2）符合性审查：

依据采购文件的规定，从磋商响应文件的齐全性、有效性、完整性和对采购文件的响应程度进行审查，以确定是否对采购文件的要求作出实质性响应。

16.6.1.1报价文件文件中，报价出现前后不一致的按下述规定修正：

（一）磋商响应文件中报价一览表内容与磋商响应文件中相应内容不一致的，以报价一览表为准；

（二）大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；

（三）单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以报价一览表的总价为准，并修改单价；

（四）总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

同时出现两种以上不一致的，按照前款规定（一）至（四）的顺序修正。修正应当采用书面形式，修正后的报价经供应商确认由供应商的法定代表人或其委托代理人签字或盖电子公章后产生约束力，供应商不确认的，其磋商响应文件视为无效。

16.6.1.2对不同文字文本磋商响应文件的解释发生异议的，以中文文本为准。

16.6.1.3与采购文件有重大偏离的磋商响应文件将被拒绝。

16.6.1.4磋商小组对磋商响应文件的判定，只依据磋商响应文件内容本身，不依靠磋商后的任何外来证明（供应商的澄清、说明或者更正除外）。

16.6.2磋商响应文件的澄清、说明或者更正：

16.6.2.1磋商小组在对磋商响应文件的有效性、完整性和响应程度进行审查时，可以要求供应商对磋商响应文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容等作出必要的澄清、说明或者更正。供应商必须按照磋商小组通知的时间、地点派员进行澄清、说明或者更正；

16.6.2.2供应商的澄清、说明或者更正应当以书面形式作出。由供应商的法定代表人或其委托代理人签字或盖电子公章，并作为磋商响应文件的一部分。供应商的澄清、说明或者更正不得超出磋商响应文件的范围或者改变磋商响应文件的实质性内容；

16.6.2.3凡发现有两份及以上磋商响应文件相互之间有特别相同或相似之处，且经询标澄清，供应商无令人信服的理由和可靠证据证明其合理性的，经磋商小组半数以上成员确认，其磋商响应文件按无效标处理，不进入下一阶段的磋商。

16.6.3比较与评审：

16.6.3.1商务技术评审：

按照采购文件的要求和“评审标准”对照磋商响应文件进行资信、技术、商务评审，评定其偏差程度，并计算其相应的评分分值。

16.6.3.2价格评审：

依据磋商最终报价，按“评审标准”规定的评审办法进行价格分计算。

16.6.3.3综合评分法的最终得分计算：总得分＝报价得分+商务技术得分。

16.6.4商务技术文件评审结束后，磋商小组根据实际情况与供应商进行单独磋商，磋商后应当要求所有参加磋商的供应商在规定时间内进行报价及承诺或最终报价及承诺。供应商未在规定时间内作出最终报价，以前一次报价作为其本轮报价。

17.定标

本项目磋商小组推荐总得分最高的为第一预成交供应商，次高的为第二预成交供应商。采购人从磋商小组推荐的预成交供应商中，按照排序由高到低的原则确定一名成交供应商。

18.评审报告

18.1磋商小组应向采购人提交评审报告。

18.2评审报告应当包括以下主要内容：（一）供应商参加采购活动的具体方式和相关情况；（二）响应文件开启日期和地点；（三）获取采购文件的供应商名单和磋商小组成员名单；（四）评审情况记录和说明，包括对供应商的资格审查情况、供应商响应文件评审情况、磋商情况、报价情况等；（五）提出的成交候选供应商的名单及理由。

18.3评审报告应当由磋商小组全体人员签字认可。磋商小组成员对评审报告有异议的，磋商小组按照少数服从多数的原则推荐预成交供应商，采购程序继续进行。对评审报告有异议的磋商小组成员，应当在评审报告上签署不同意见并说明理由，由磋商小组书面记录相关情况。磋商小组成员拒绝在评审报告上签字又不书面说明其不同意见和理由的，视为同意评审报告。

19.公告

19.1采购代理机构应当在评审结束后2个工作日内将评审报告送采购人确认。采购人应当在收到评审报告后5个工作日内，从评审报告推荐的预成交供应商确定成交供应商。采购人或者采购代理机构应当在成交供应商确定后2个工作日内，在发布过竞争性磋商公告的媒体上公告采购结果，结果公告期限为1个工作日。

19.2除法律法规另有规定和出现19.3条规定的情形外，采购人应当根据磋商小组推荐确定成交供应商，不得在磋商小组推荐的预成交供应商以外确定成交供应商，否则，监管部门应当责令其改正，并依法追究采购人及其领导的责任。

19.3出现下列情形之一的，采购人可以重新组织采购：（1）预成交供应商，因自身原因放弃成交或不履行合同的；（2）经质疑，采购组织机构审查确认因预成交供应商在本次采购活动中存在违法违规行为或其他原因等使质疑成立的。采购人确定重新组织采购应当在确定前向监管部门报告说明。

20.磋商过程保密

20.1凡是属于审查、澄清、评价和比较磋商响应的有关资料以及授标意向等情况，均不得向供应商或其他无关人员透露。

20.2在磋商期间，供应商所进行的试图影响评审的不公正活动，将导致磋商响应被拒绝，并承担相应法律责任。

六、磋商评审细则

21.磋商办法

本项目采用“综合评分法”：在满足采购文件实质性要求的前提下，对磋商响应文件的商务技术文件、报价文件进行综合评审，最终得出各供应商的综合评分并按自高向低次序排序，以得分高低确定预成交供应商。

22.评审细则

根据本项目采购文件的要求，按照本办法规定的内容和分值设置，对供应商的磋商响应文件中的资信、技术、商务、价格等内容进行评分，最终得出该供应商的总分；按评分自高向低次序排出磋商结果排序。

22.1磋商总分为100分。

22.2根据磋商响应文件的完整性、有效性及资格等方面进行审查，通过资格审查及符合性审查的磋商响应文件才能进入商务技术评议。

22.3综合评分主要因素与供应商所提供货物服务的质量相关，包括投标报价、技术或者服务水平、履约能力、售后服务等以及对采购文件响应程度，评审时磋商小组各成员应当独立对每个有效供应商的磋商响应文件进行打分，然后汇总每个供应商每项评分因素的得分。

22.4评审办法：

由磋商小组对各供应商的磋商响应文件进行审阅，然后对供应商进行评议，并按以下指标（除报价文件外）进行记名打分。

22.4.1商务技术文件的评分，除明确给出评判标准的项目，各项指标得分的最小打分单位为0.1分。乐采云平台统计、汇总磋商小组成员对每一份磋商响应文件的评分，然后用算术平均法计算出每一份磋商响应文件商务技术文件的平均得分（分值保留两位小数）。

22.4.2报价文件的评审，先由磋商小组对各供应商的分项报价进行分析。审查最终磋商报价是否符合采购文件的基本要求，有无明显错误、漏项、漏量、是否为满足采购文件要求并按规定提供证明材料的小型、微型企业等情况，在取得一致的意见后进行分别计算（分值保留两位小数）。

22.5最终得分与预成交供应商的确定：

22.5.1各供应商最终得分按以下方法进行计算：总得分＝报价得分+商务技术得分。

22.5.2磋商小组在审标、询标的基础上根据采购文件规定的评审办法对各供应商的磋商响应文件进行评审，评出总得分最高的供应商为第一预成交供应商，得分第二的为第二预成交供应商。各供应商的最终得分若出现并列分，则最终报价低的排列在前；评审得分且最后报价相同的，按照技术指标（技术指标指的是商务技术分中扣除客观分以外的全部分数）优劣顺序推荐。

23.例外处理

23.1属于采用竞争性磋商采购方式采购政府购买服务项目的（含政府和社会资本合作项目）（详见《宁波市政府购买服务指导性目录》），在磋商开始时，符合资格审查要求的供应商少于3家的，采购人或采购代理机构应当终止采购活动，发布项目终止公告并说明原因，重新开展采购活动。

23.2采用竞争性磋商采购方式采购的政府购买服务项目（含政府和社会资本合作项目），在采购过程中符合要求的供应商（社会资本）只有2家的，竞争性磋商采购活动可以继续进行。采购过程中符合要求的供应商（社会资本）只有1家的，采购人（项目实施机构）或者采购代理机构应当终止竞争性磋商采购活动，发布项目终止公告并说明原因，重新开展采购活动。

22.7评审标准

| 评审项目 | 评审标准 | 评审因素的量化指标 |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 报价分 （30分） | 报价 （30分） | （1）评审基准价=满足招标文件要求且投标报价中最低的价格为评审基准价，评审基准价得分为满分30分。 （2）报价得分=（评审基准价/投标报价）×30分。 |  |
| 商务技术分（70分） | 技术参数响应情况 （30分） | 客观分 | 完全响应招标文件“技术参数”中指标的得30分。带“★”的为必要技术参数，不满足的作无效标处理；带“▲”的重要技术参数每负偏离一项，将被扣2分；其他技术参数每负偏离一项，将被扣1分。扣完为止。 客观分得分需满足的要求：①以《技术参数偏离表》填写的偏离内容作为评审依据；②“技术参数”中需要提供的资料未提供的或未能明确佐证技术参数要求的，均视为负偏离，按本项评审标准进行扣分；③“技术参数”中需要提供的资料有编排混乱、不加明确标识类的情况导致评标委员会漏查的，造成不利于投标人的后果由投标人自行承担责任。 |
|  | 同类项目业绩（3分） | 客观分 | 投标人或联合体牵头人提供自2021年1月1日以来的同类项目业绩及对应业绩的项目验收通过报告，每个业绩得1分，本项最高得3分。 客观分得分需满足的要求：①投标文件中提供同类项目业绩合同及对应业绩的项目验收通过报告复印件；②时间以合同签订日期为准；③同一个合同中含有多个项目的，按一个业绩认定；④与同一个客户签订的多个项目名称相近的合同，如不能提供证明材料证明是单独项目合同的，按一个业绩认定。 |
|  | 相关证书 （5分） | 客观分 | （1）投标人或联合体牵头人具有电子与智能化工程专业承包一级资质的得3分；具有电子与智能化工程专业承包二级资质的得1分，其余不得分，本项最高得3分。（要求提供参与投标资质的“浙江省建筑业企业资质动态核查证明”和安全生产许可证，不提供或核查不合格本项不得分） （2）投标人或联合体牵头人具有信息技术服务管理体系认证证书的得1分。 （3）投标人或联合体牵头人具有信息安全管理体系认证证书的得1分。 客观分得分需满足的要求：证书须有效，投标文件中提供证书复印件。 |
|  | 施工组织方案（8分） | 主观分 | 投标人提供详细的施工组织方案，方案可从施工组织、施工方案、质量保障、进度保障等环节着手，评标委员会进行评分。 （1）施工组织方案与项目实际情况贴合程度（0-2分） （2）施工质量保障措施完善程度（0-2分） （3）安全生产、文明施工措施完善程度（0-2分） （4）施工实施准备方案完善程度（0-2分） |
|  | 项目管理团队综合情况 （9分） | 客观分 | 1、拟投入的技术负责人具有信息技术（系统集成）专业高级工程师职称的得3分；具有信息技术（系统集成）专业中级工程师职称的得1分；其余不得分。 2、拟投入的项目负责人具有机电工程专业一级建造师资格和工信部颁发的信息技术应用创新专业人员证书的得3分；具有机电工程专业二级建造师资格和工信部颁发的信息技术应用创新专业人员证书的得1分；其余不得分。 3、拟投入的售后服务负责人具有信息系统项目管理师高级证书的得3分；具有信息系统项目管理师中级证书的得1分。 客观分得分需满足的要求：①同一人只计一次分；②投标文件中根据评审因素的量化指标要求提供对应的证书复印件；③投标文件中提供2024年9月至11月连续三个月由投标人或联合体牵头人为其缴纳的社会保险缴纳证明复印件（须由社保机构出具并盖章，带社保机构电子章的电子件无需再次到社保机构盖章确认）；④未按要求提供社会保险缴纳证明复印件的对应人员不得分。 |
|  | 拟投入的项目组成员情况（6分） | 客观分 | 1、拟投入的项目组成员具有1名专职安全生产管理人员（安全生产考核合格）的得2分； 2、拟投入的项目组成员具有1名设备安装质量员的得2分； 3、拟投入的项目组成员具有1名设备安装施工员和建筑电气专业工程师职称的得2分。 客观分得分需满足的要求：①同一人只计一次分；②投标文件中根据评审因素的量化指标要求提供对应的证书复印件；③投标文件中提供2024年9月至11月连续三个月由投标人或联合体牵头人为其缴纳的社会保险缴纳证明复印件（须由社保机构出具并盖章，带社保机构电子章的电子件无需再次到社保机构盖章确认）；④未按要求提供社会保险缴纳证明复印件的对应人员不得分。 |
|  | 培训方案 （2分） | 主观分 | 投标人提供针对本项目的培训方案，培训方案可从培训团队安排、培训时间安排、培训内容着手，评标委员会可从合理性、与项目实际情况的切合程度进行评分。（0-2分） |
|  | 售后服务 （6分） | 客观分 | 常驻运维人员（2分） （1）投标人提供1名ITSS认证的IT服务工程师常驻采购人处每周不少于2次，每次不少于半天，且常驻运维周期至少1年的得2分，不提供常驻运维人员的不得分。 客观分得分需满足的要求：①投标文件中提供证书复印件；②投标文件中提供2024年9月至11月连续三个月由投标人或联合体牵头人为其缴纳的社会保险缴纳证明复印件（须由社保机构出具并盖章，带社保机构电子章的电子件无需再次到社保机构盖章确认）；③未按要求提供社会保险缴纳证明复印件的本项不得分。 |
|  |  | 主观分 | 售后服务方案（4分） 投标人应提供最省时、最高效的售后服务响应，售后服务方案可从售后响应速度、售后人员配置、质保期后的维修保障着手，评标委员会进行评分。 （1）售后服务方案的细化全面、逻辑清晰程度（0-2分） （2）售后服务方案与项目实际情况的切合程度（0-2分） |
|  | 政府采购政策分（1分） | 客观分 | （1）投标人或联合体牵头人或联合体成员是国家认定的不发达地区企业的得0.5分，本项最高得0.5分。 （2）投标人或联合体牵头人或联合体成员是国家认定的少数民族地区企业的得0.5分，本项最高得0.5分。 客观分得分需满足的要求：①在商务技术文件中提供证明材料； |

磋商小组认为供应商的报价明显低于其他通过符合性审查供应商的报价，有可能影响服务质量或者不能诚信履约的，应当要求其在评审现场合理的时间内（一般30分钟）提供书面说明，必要时提交相关证明材料；供应商不能证明其报价合理性的或未在评标现场合理的时间内容提供书面说明或虽提供了书面说明及相关证明材料但不能被磋商小组认可的，磋商小组应当将其作为无效标处理。

七、合同的授予

23.成交通知

23.1采购人或者采购代理机构应当在成交供应商确定后2个工作日内，在发布过竞争性磋商公告的媒体上公告采购结果，同时向成交供应商发出成交通知书。

23.2成交通知书作为合同的组成部分。

24.签订合同

24.1成交通知书发出之日起30日内，成交供应商须派法定代表人或其委托代理人前往采购文件须知前附表第14项约定的时间、地点按照采购文件确定的合同文本以及采购标的、规格型号、采购金额、采购数量、技术和服务要求等事项与采购人签订政府采购合同。

24.2采购人不得向成交供应商提出超出采购文件以外的任何要求作为签订合同的条件，不得与成交供应商订立背离采购文件确定的合同文本以及采购标的、规格型号、采购金额、采购数量、技术和服务要求等实质性内容的协议。

24.3采购文件，成交供应商的磋商响应文件及评审过程中有关澄清文件均应作为合同附件。

24.4合同的变更按相关法律法规执行。

25.履约保证金（本条不适用）

25.1成交供应商应根据采购文件规定的履约保证金金额在采购人规定的时间内向采购人缴纳履约保证金，采购人不得以成交供应商事先提交履约保证金作为签订合同的条件。

25.2成交供应商如未按第24.1及25.1条的约定办理，采购人有权撤销其成交资格。在这种情况下，采购人可另选排名次位的预成交供应商作为成交供应商或重新组织采购。

25.3履约保证金的形式为现金或保险或保函的形式。

25.4签订合同后，如成交供应商未按合同履约，采购人有权从履约保证金中扣除违约金，如履约保证金不足以扣除违约金的，采购人有权追偿。

26.成交供应商在合同签订前需提交3份装订后的与上传至乐采云系统电子响应文件一致的纸质响应文件给采购人。

第三章  合同文本

（项目名称）政府采购合同

采购人（以下称甲方）：

中标人（以下称乙方）：

为了保护甲、乙双方合法权益，明确双方职责，甲、乙双方根据          （项目编号）、         （项目名称）公开招标的结果，签署本合同，以资共同遵守。

一、采购内容及要求

1.服务范围及内容：

2.技术及服务要求：乙方须切实履行本项目招标文件中的规定及要求，并按投标文件中响应的方案及承诺实施到位。

二、人员要求：

三、合同金额

1.本合同为单价合同，本次合同暂定合同价为：      元，成交单价明细如下：

四、技术资料及保密

1.乙方应按甲方实施本合同的实际需求在甲方规定的时间内向甲方提供有关技术资料。

2.没有甲方事先书面同意，乙方不得将由甲方或代表甲方提供的有关合同或任何合同条文、规格、计划、图纸、样品、文件、资料或单位信息等提供给与履行本合同无关的任何其他人。即使向履行本合同有关的人员提供，也应注意保密并限于履行合同的必需范围。如有泄露或窃取本款应保密的有关内容的，乙方应承担相应责任。（本条款权利不因本合同终止、撤销、无效而消失）

五、知识产权

乙方应保证提供服务过程中不会侵犯任何第三方的知识产权。如若发生侵权事件，其侵权责任与甲方及采购代理机构无关，由乙方承担全部责任。侵权造成的所有相关费用，均由乙方支付，保证不伤害甲方及采购代理机构的利益，若甲方及采购代理机构因此而遭受损失的，乙方应赔偿该损失。

六、转包或分包

1.本项目不允许转包，当分包金额占到合同金额的100%时视为转包。

2.本项目允许中型企业向小微企业、小微企业向小微企业合理分包。

3.乙方可以将项目的非主体、非关键性工作合理分包，分包供应商不得再次分包。

4.乙方可以依法采取合理分包方式履行合同，甲方不得限制乙方的合理分包行为。政府采购合同分包履行的，乙方对采购项目和分包项目向甲方负责，分包供应商对分包项目向甲方负责。

七、合同履行期限及续签约定

1.合同履行期限：合同签订之日起60日历天内完成相关供货、安装、施工。。本次合同期限自      年    月    日起至      年    月    日止。

八、款项支付

1.付款方式：

2.结算方式：

九、税费

本合同执行中相关的一切税费均由乙方负担。

十、违约责任

1.甲方无正当理由拒绝接受服务的，甲方应按一年度合同金额的百分之二向乙方支付违约金。

2.甲方无故逾期办理款项支付手续的，甲方应按逾期付款总额每日万分之五向乙方支付违约金。

3.合同生效后，乙方单方面要求终止本合同或解除本合同的，视为乙方违约。

4.乙方如未按投标文件中响应的人员配备到位的，扣除2000元/次。一年度内如发生3次及以上“未按投标文件中响应的人员配备到位的”或“未经甲方同意擅自更换人员的”，甲方可解除本合同。

5.乙方有应缴社会保险费却未按要求缴纳社会保险费的行为的，甲方可解除本合同。

6.乙方未能如期提供服务的，每日向甲方支付一年度合同金额的万分之五作为违约金。乙方超过约定日期3个工作日仍不能提供服务的，甲方可解除本合同。

7.因乙方工作失误或服务质量不符合有关要求而造成甲方损失的，乙方除负责采取补救措施外，还需承担由此造成的全部损失，经甲方指出后仍未有改进的，甲方可解除本合同。

8.乙方及工作人员要做到对各项信息保密，不得泄露信息，一经发现将追究乙方法律责任并解除本合同。

9.乙方因未能如期提供服务或因其他违约行为导致甲方解除本合同的，乙方应向甲方支付一年度合同金额百分之二的违约金，如造成甲方损失超过违约金的，超出部分由乙方继续承担赔偿责任。

十一、不可抗力事件处理

1.在合同有效期内，任何一方因不可抗力事件导致不能履行合同，则合同履行期可延长，其延长期与不可抗力影响期相同。

2.不可抗力事件发生后，应立即通知对方，并寄送有关权威机构出具的证明。

3.不可抗力事件延续120天以上，双方应通过友好协商，确定是否继续履行合同。

十二、安全要求：

十三、特别约定

1.本项目通过政府采购方式产生，合同双方应遵守《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国政府采购法实施条例》等政府采购法律、法规。当出现政府采购相关法律、法规规定的中止或者终止履行合同情形，双方应当严格执行。

2.其他约定：

十四、争议解决办法

1.双方在执行合同中所发生的一切争议，应通过协商解决。如协商不成，可向甲方所在地法院起诉。

2.对于因违反或终止合同而引起的损失、损害的赔偿，应通过协商解决。如协商不成，可向甲方所在地法院起诉。

十五、合同生效及其它

1.合同经双方法定代表人或授权代表签字或盖章并加盖单位公章后生效。

2.合同执行中涉及采购资金追加的，须按照《中华人民共和国政府采购法》等规定办理。

3.中标通知书、招标文件、乙方的投标文件、采购过程中产生的资料等为本合同不可分割的组成部分，对甲方和乙方均具有法律效力，本合同未尽事宜从其规定。若本合同约定与前述文件约定不一致的，按照下列顺序予以解释：（1）本合同履行过程中双方签署的变更或补充协议（如有）；（2）本合同和中标通知书；（3）采购过程中产生的资料；（4）招标文件和乙方的投标文件；（5）其他合同文件。

4.本合同未尽事宜，遵照《中华人民共和国民法典》有关条文执行，但不得与采购活动产生的内容相违背。

5.本合同一式四份，具有同等法律效力，甲乙双方各执两份。

甲方（盖章）：                           乙方（盖章）：

法定代表人或授权代表（签字或盖章）：     法定代表人或授权代表（签字或盖章）：

联系电话：                              联系电话：

地址：                                  地址：

签订日期：     年   月   日

第四章  采购内容及要求

一、采购货物

|  | 一、综合布线系统 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 序号 |  | 设备名称 |  | 技术参数要求 |  |  |  | 单位 |  |  |  |  |  | 数量 |  |  |  |
|  | 一、前端设备 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1 |  | 8口光纤终端盒 |  | 规格：1U8芯LC接口光纤配线架 |  |  |  | 个 |  |  |  |  |  | 4 |  |  |  |
|  | 2 |  | 24口光纤配线架 |  | 规格：1U24芯LC接口光纤配线架 |  |  |  | 个 |  |  |  |  |  | 2 |  |  |  |
|  | 3 |  | SC适配器 |  | 规格：光纤适配器 |  |  |  | 个 |  |  |  |  |  | 32 |  |  |  |
|  | 4 |  | SC单模尾纤,1.5米 |  | 规格：1.5米单模SC光纤尾纤 |  |  |  | 个 |  |  |  |  |  | 32 |  |  |  |
|  | 5 |  | SC-LC双芯单模跳线,2米 |  | 规格：2米单模双芯LC-ST9/125光纤跳线 |  |  |  | 个 |  |  |  |  |  | 16 |  |  |  |
|  | 6 |  | 光纤熔接 |  | 光纤熔接点 |  |  |  | 点 |  |  |  |  |  | 32 |  |  |  |
|  | 7 |  | 机柜、机架 |  | 机柜42U；600*600*2000 |  |  |  | 台 |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |
|  | 二、其他线缆 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 安防监控 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ※1 |  | 6类非屏蔽双绞线（室外款） |  | 规格：六类非屏蔽阻水双绞线 六类100欧姆四线对非屏蔽双绞线，采用单芯裸铜为导体，规格23AWG，聚乙烯类高分子材料为绝缘体，外皮材料采用阻燃阻水材料，使得线缆更好的实现非屏蔽六类永久链路和信道传输； |  |  |  | 米 |  |  |  |  |  | 3520 |  |  |  |
|  | 2 |  | 室外监控电源线 |  | KVV2*1.0 |  |  |  | 米 |  |  |  |  |  | 3520 |  |  |  |
|  | 3 |  | 6类非屏蔽双绞线（室内款） |  | 规格：六类非屏蔽双绞线 六类系列电缆确定了一个新性能评价指标，采用规格23AWG的单芯裸铜为导体，聚乙烯类高分子材料为绝缘体，外皮材料采用阻燃型高分子材料，颜色为水绿色； 电缆中心十字架隔离保证NEXT性能和合理施工弯曲半径。 |  |  |  | 米 |  |  |  |  |  | 950 |  |  |  |
|  | 4 |  | 监控电源线 |  | RVV2*1.0 |  |  |  | 米 |  |  |  |  |  | 300 |  |  |  |
|  | 5 |  | 室外4芯单模光纤 |  | 规格：4芯室外9/125中心束管式轻铠装单模光缆 |  |  |  | 米 |  |  |  |  |  | 881 |  |  |  |
|  | 6 |  | UPS电源线 |  | YJV3*2.5 |  |  |  | 米 |  |  |  |  |  | 881 |  |  |  |
|  |  |  | 电子围栏 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1 |  | 控制线 |  | KVVP4*1.5 |  |  |  | 米 |  |  |  |  |  | 780 |  |  |  |
|  | 2 |  | 电源线 |  | YJV-3*4 |  |  |  | 米 |  |  |  |  |  | 820 |  |  |  |
|  |  |  | 五方通话 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1 |  | 五方通话线 |  | RVVP4*1.0 |  |  |  | 米 |  |  |  |  |  | 2248 |  |  |  |
|  |  |  | 停车场 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1 |  | 电源线 |  | KVVR3*1.5 |  |  |  | 米 |  |  |  |  |  | 50 |  |  |  |
|  | 2 |  | 控制线 |  | KVVR8*0.5 |  |  |  | 米 |  |  |  |  |  | 50 |  |  |  |
|  | 3 |  | 电源线 |  | KVVR3*2.5 |  |  |  | 米 |  |  |  |  |  | 50 |  |  |  |
|  | 二、计算机网络系统 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 序号 |  | 设备名称 |  | 技术参数要求 |  |  |  | 单位 |  |  |  |  |  | 数量 |  |  |  |
|  | 安防设备网 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 接入层 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1 |  | 8口接入层交换机 |  | 交换容量336Gbps，包转发率56Mpps，8口10/100/1000Mbps自适应电口交换机，固化2个SFP千兆光口，支持VLAN、ACL、端口镜像、端口聚合等功能，支持APP和MACC云平台统一管理。 |  |  |  | 台 |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |
|  | 2 |  | 24口接入层交换机 |  | 可上1U机架，固化千兆电接口数≥24个，千兆SFP光口≥4个，最大可用端口≥28个。内存256MB，交换容量≥336Gbps，包转发率≥78Mpps。交换缓存≥4.1Mbit。 推荐整机待机终端300个或带200W像素IPC150个。 支持生成树 STP / RSTP ; 提高容错能力，保证网络的稳定运行和链路的负载均衡，合理使用网络通道，提供冗余链路利用率。支持防环路检测，自动解决环路问题。支持静态链路聚合。支持端口镜像，多对一镜像。支持DHCP Snooping；很好的避免了上网终端从非法DHCP服务器分配的IP地址，引起的网络异常或安全隐患。支持VLAN划分，最大支持4094个VLAN。 ★支持高效节能以太网（EEE），端口如果在连续一段时间之内空闲，系统会将该端口设置为节能模式，当有报文收发时再通过定时发送的监听码流唤醒端口恢复业务，达到节能的效果，投标时提供官网截图及链接证明。 ★支持防雷等级≥6KV，提供官网截图及链接证明，并加盖厂商公章。 支持QoS(支持端口输出和输入流量限速)。 ★支持Web管理，APP和云管理，投标时提供官网截图证明，并加盖厂商公章。 支持标准的ACL、支持基于IP/MAC扩展的ACL。 支持CPU安全保护策略(硬件CPP)。 ★支持交换机0配置上线,支持自组网。投标时提供官网截图及链接证明。 ★工作温度范围0ºC ~ 50ºC，投标时提供官网截图及链接证明，并加盖厂商公章。 |  |  |  | 台 |  |  |  |  |  | 3 |  |  |  |
|  | 3 |  | 核心交换机 |  | 可上1U机架，固化千兆SFP光口≥24个，千兆光电复用口数≥8个，万兆SFP光口≥4个，最大可用端口≥28个。内存512MB，交换容量≥432Gbps，包转发率≥108Mpps，提供官网查询链接及截图作为证明材料。交换缓存≥12Mbit。推荐整机待机终端500个或带200W像素IPC280个。支持生成树 STP / RSTP ; 提高容错能力，保证网络的稳定运行和链路的负载均衡，合理使用网络通道，提供冗余链路利用率。支持防环路检测，自动解决环路问题。支持端口镜像，多对一镜像。支持DHCP Snooping；很好的避免了上网终端从非法DHCP服务器分配的IP地址，引起的网络异常或安全隐患。支持VLAN划分，最大支持4094个VLAN。 ★支持高效节能以太网（EEE），端口如果在连续一段时间之内空闲，系统会将该端口设置为节能模式，当有报文收发时再通过定时发送的监听码流唤醒端口恢复业务，达到节能的效果，投标时提供官网截图及链接证明。 ★支持防雷等级≥6kV，投标时提供官网截图及链接证明，并加盖厂商公章。 支持QoS(支持端口输出和输入流量限速)。 ★支持Web管理，APP和云管理，投标时提供官网截图证明，并加盖厂商公章。 支持标准的ACL、支持基于IP/MAC扩展的ACL。 支持CPU安全保护策略(硬件CPP)。 ★支持交换机0配置上线,支持自组网。投标时提供官网截图及链接证明。 ★工作温度范围0ºC ~ 50ºC，投标时提供官网截图。并加盖厂商公章。 ★投标时提供电信设备进网许可证证书复印件。 |  |  |  | 台 |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |
|  | 4 |  | 千兆单模光模块 |  | 光模块-SFP-GE-单模模块-(1310nm,10km,LC) |  |  |  | 个 |  |  |  |  |  | 8 |  |  |  |
|  | 三、入侵报警系统 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 序号 |  | 设备名称 |  | 技术参数要求 |  |  |  | 单位 |  |  |  |  |  | 数量 |  |  |  |
|  | 1 |  | 张力双防区控制杆（含底座） |  | 远程控制：支持RS485通讯应能通过智能控制终端实现实时查看主机信息、远程布撤防、报警阀值调节等功能。 警戒张力值自动调整：应能根据外界环境、气候等变化 自动调整警戒张力值 。放松紧线器 ,使得张力索张力值在设定的正常警戒张力值之下,在 20s内 ,张力式电子 围栏应能探测到张力锁松弛并 自动收紧张力索 ,使得张力索张力值恢复到该产 品设定的正常警戒张力值范围内。状态指示：应能对前端围栏的各种状态进行准确指示，如运行状态、报警状态（张力索拉紧、松弛、断开、防拆、失电和设备故障）、通信状态等。报警提示：应能实现张力索拉紧报警，松弛报警，断开报警，防拆报警，失（断）电报警，故障报警（设备故障、主电源故障、通讯故障等）多种报警提示。 |  |  |  | 根 |  |  |  |  |  | 7 |  |  |  |
|  | 2 |  | 张力单防区控制杆（含底座） |  | 远程控制：支持RS485通讯应能通过智能控制终端实现实时查看主机信息、远程布撤防、报警阀值调节等功能。 警戒张力值自动调整：应能根据外界环境、气候等变化 自动调整警戒张力值 。放松紧线器 ,使得张力索张力值在设定的正常警戒张力值之下,在 20s内 ,张力式电子 围栏应能探测到张力锁松弛并 自动收紧张力索 ,使得张力索张力值恢复到该产 品设定的正常警戒张力值范围内。状态指示：应能对前端围栏的各种状态进行准确指示，如运行状态、报警状态（张力索拉紧、松弛、断开、防拆、失电和设备故障）、通信状态等。报警提示：应能实现张力索拉紧报警，松弛报警，断开报警，防拆报警，失（断）电报警，故障报警（设备故障、主电源故障、通讯故障等）多种报警提示。 |  |  |  | 根 |  |  |  |  |  | 3 |  |  |  |
|  | 3 |  | 拉力弹簧 |  | 304不锈钢，抗氧化、耐腐蚀性，安装于防区的末端。 |  |  |  | 个 |  |  |  |  |  | 68 |  |  |  |
|  | 4 |  | 金属精密紧线器 |  | 铝合金材质，收紧张力线、带松线按钮 |  |  |  | 个 |  |  |  |  |  | 68 |  |  |  |
|  | 5 |  | 终端受力杆（含底座） |  | 铝合金材质，40mm*40mm* 800mm。特殊设计，三个面可安装张力线或转向滑轮，张力线高度位置灵活可调，适应高低不起伏的周界。异形内部结构加强筋使杆子有很高的强度。 |  |  |  | 根 |  |  |  |  |  | 17 |  |  |  |
|  | 6 |  | 钢丝铆接器 |  | 束铝合金材质，抗氧化、耐腐蚀性，压紧固定张力线 |  |  |  | 个 |  |  |  |  |  | 136 |  |  |  |
|  | 7 |  | 转向受力杆（含底座） |  | 铝合金材质，40mm*40mm* 800mm。特殊设计，三个面可安装张力线或转向滑轮，张力线高度位置灵活可调，适应高低不起伏的周界。异形内部结构加强筋使杆子有很高的强度。 |  |  |  | 根 |  |  |  |  |  | 10 |  |  |  |
|  | 8 |  | 转向滑轮 |  | 铝合金材质，可360°旋转，安装于终端受力杆上起到转向作用，滑轮由轴承和包塑尼龙组成，自润滑性和转动阻力较好。 |  |  |  | 个 |  |  |  |  |  | 40 |  |  |  |
|  | 9 |  | 过线杆（含底座） |  | 铝合金材质，带孔，20.2mm*14mm*790mm。特殊异形结构设计，适应高低起伏的周界。 |  |  |  | 根 |  |  |  |  |  | 140 |  |  |  |
|  | 10 |  | 1.2#多股合金线 |  | 不锈钢钢丝绳：SUS304材质，张力式电子围栏专用张力线，用于感知前端的拉力的变化；抗氧化，耐腐蚀，抗拉600N以上 |  |  |  | 米 |  |  |  |  |  | 3000 |  |  |  |
|  | 11 |  | 张力围栏警示牌 |  | 黄底黑字，双面为夜光显示，一般尺寸为100*200mm。高级亚克力面板材质，在合金钢丝上平均按 10 米左右设置一块 |  |  |  | 块 |  |  |  |  |  | 68 |  |  |  |
|  | 12 |  | 不锈钢防雨箱 |  | 不锈钢箱体 |  |  |  | 只 |  |  |  |  |  | 10 |  |  |  |
|  | 13 |  | 室外声光报警器 |  | DC12V,报警时发出90分贝声光报警信号。 |  |  |  | 只 |  |  |  |  |  | 10 |  |  |  |
|  | 14 |  | 24V/2A电源 |  | 交流输入220V，直流输出24V10A |  |  |  | 根 |  |  |  |  |  | 10 |  |  |  |
|  | 15 |  | 高压避雷器 |  | 15KV配套支架 |  |  |  | 个 |  |  |  |  |  | 10 |  |  |  |
|  | 16 |  | 接地线 |  | 1个接地桩配3米 |  |  |  | 米 |  |  |  |  |  | 50 |  |  |  |
|  | 17 |  | 接地桩 |  | 接地，不少于1米 |  |  |  | 个 |  |  |  |  |  | 10 |  |  |  |
|  | 18 |  | 报警主机 |  | 1、主机具有32个子系统，1个公共系统，可外接32个报警主机控制键盘，每个键盘可独立控制任意1个或多个分区。 2、支持1500条历史报警记录可查，自动保存历史报警信息。 3、支持64组定时布防/撤防时间表，全天候自动布防功能。 4、▲支持做到布防、撤防、报警。投标时提供3C认证的检测报告； 5、支持IP网络上传到2个云接警平台。 6、支持设备掉线和恢复提示功能，每2秒钟自动检测485总线上面的设备是否在线、故障等。 7、支持120个总线扩展设备，最大可扩展960个总线制防区，主机自带4个有线防区，最大支持964个有线防区。 8、支持电话线故障检测和报警功能 9、支持后备电池过压过流和过度放电保护功能，最大限度延长后备电池使用寿命。 10、支持64组密码，做到独立分权限密码控制功能。 11、▲支持2个485总线通讯接口，每个通讯接口总线通讯距离可达1.2km,且每条总线最多可扩展6个485中继器进行485信号延长和分支，每增加1个中继器可延长485信号1.2km。投标时提供3C认证的检测报告； 12、485通讯总线上可直接外挂报警主机控制键盘，即防区模块和控制键盘可共用一条485总线，方便施工安装和管理 13、支持防区故障旁路提示功能，快速锁定问题所在，也可以手动关闭防区旁路功能，简单实用。 14、支持防区模块带线尾电阻功能，以防剪线报警用，安全等级最高。 15、支持防区名自定义修改，键盘会显示个性化的防区名称，比如直接显示：2号门磁报警、120号无线红外报警等。 16、支持防区名自定义修改，键盘会显示个性化的防区名称，比如直接显示：2号门磁报警、120号无线红外报警等。（其他厂家都不支持防区自定义修改键盘显示功能） 17、支持扩展语音模块，且主机布防、撤防、报警全程语音播报，防区报警语音内容可自定义录制，可以做到38号红外对射报警、96号无线门磁报警、304房间呼叫、120号电子围栏防区报警等等，想怎么语音报警就怎么报警。（其他厂家都不支持语音报警自定义录制） 18、既可支持扩展2G网的GSM模块，也可以支持扩展4G网的GPRS或者GSM全网通模块，2G和4G兼容，方便用户随时升级，确保设备稳定性和先进性，但是主机有2G和4G两种不同版本，2G的版本只能扩展2G的GSM模块，4G版本只能扩展4G的GSM/GPRS模块。 |  |  |  | 台 |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |
|  | 19 |  | 控制键盘 |  | 中文液晶显示,可编程密码键盘,带报警输出，可就近接警号设备。 菜单式编程，傻瓜式操作，编程设置更简单直观。 长按键盘*+#号键开启背光，再长按键盘*+#号键关闭背光，灵活实用。 通过电脑软件可任意编辑防区汉字名称，且键盘可显示个性防区名称：比如12号红外对射报警、48号脉冲围栏断线报警、96号张力围栏报警等等。 键盘可学习4个遥控器，每个遥控器可单独控制一个分区，可遥控器一键分区布防、撤防。 键盘可直接接在总线报警主机的防区总线上面，无需单独外接一条键盘通讯总线。（标配一套：键盘一个，含1个遥控器） |  |  |  | 台 |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |
|  | 20 |  | 红外对射 |  | 探测距离室外30米，两光束。 |  |  |  | 对 |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |
|  | 21 |  | 单防区模块 |  | 总线式单防区输入模块。工作电压DC12V |  |  |  | 只 |  |  |  |  |  | 17 |  |  |  |
|  | 22 |  | 串口模块 |  | 与主机配套使用 |  |  |  | 个 |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |
|  | 23 |  | 报警管理软件 |  | 1、该报警软件支持IP网络联网使用，既可以用于总线IP网络报警主机也可以用于分线IP网络报警主机联网接警使用。 2、当前端报警主机是总线IP网络报警主机的时候，则最大支持300个设备，其中总线IP网络报警主机算一个设备，总线主机下面扩展的单防区/双防区/8防区/脉冲电子围栏等，每个都算1个设备，比如我软件下面连了一台总线IP报警主机，总线IP报警主机下面分别485连接了2个单防区模块，4个双防区模块，50个8防区模块，则该软件下面总共就有57个设备。 是用于总线制报警主机配套使用的接警中心软件，通过该软件可以实时查看各防区的状态，实时显示各防区报警，布撤防，报警日志等各种信息。同时通过该软件可实现布撤防操作，也可自行导入所需的电子地图。 3、当前端报警主机是分线IP网络报警主机的时候，则最大支持300台分线IP报警主机，与每台分线IP报警主机所接入的有线探测器数量无关。 4、软件平台接入的不管是总线IP网络报警主机还是分线IP网络报警主机，软件只能修改主机设备的名称信息，防区名称是不能自定义修改的，但是防区关联的网络摄像头名称信息是可以自定义修改的。 5、该软件采用外置带加密狗和安装码2种方式加密技术，避免受到网络病毒攻击造成系统瘫痪和数据丢失。 6、支持报警联动相关地图信息，防区或者设备报警后自动弹出对应的电子地图信息，让报警更加的图片化显示。 7、支持报警数据记录的导出和打印功能。 8、软件电子地图不支持防区划线显示功能。 9、支持软件联动视频监控，报警后直接弹地图，弹视频画面，一个防区只能联动1路视频监控，海康大华等主流网络摄像头均可直接联动。 |  |  |  | 套 |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |
|  | 24 |  | 警号 |  | DC12V 300mA 声压105(±3)dB |  |  |  | 个 |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |
|  | 25 |  | 信号放大器 |  | 隔离放大485信号 |  |  |  | 个 |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |
| 四、视频监控系统 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 序号 |  |  | 设备名称 |  | 技术参数要求 |  |  |  |  |  |  | 单位 |  |  |  | 数量 |  |  |
| 一、前端摄像机 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1、室外摄像机 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  |  | 红外一体化摄像机 |  | 传感器类型：1/3英寸CMOS； 像素：400万； 最大分辨率：2560×1440； 最低照度：0.01lux（彩色模式）；0.001lux（黑白模式）；0lux（补光灯开启）； 最大补光距离：50m（红外）； 补光灯：1颗（红外灯）； 镜头类型：定焦； 镜头焦距：6mm； 镜头光圈：F2.0； 视场角：水平：48°；垂直：28°；对角：56°； 智能编码：H.264:支持;H.265:支持;； 宽动态：支持； 内置MIC：支持； 报警事件：网络断开;IP冲突;非法访问;动态检测;视频遮挡;音频异常侦测;安全异常； 接入标准：ONVIF（Profile S & Profile T）；CGI；GB/T28181-2022；大华云联； 预览最大用户数：6个（总带宽:24 M）； 供电方式：DC12V； 防护等级：IP67 |  |  |  |  |  |  | 台 |  |  |  | 40 |  |  |
|  |  |  | 枪机支架 |  | 壁装支架/铂晶灰/铝合金 |  |  |  |  |  |  | 个 |  |  |  | 40 |  |  |
| 2 |  |  | 电梯摄像机 |  | 传感器类型：1/2.8英寸CMOS； 像素：200万； 最大分辨率：1920×1080； 最低照度：0.01lux（彩色模式）；0.001lux（黑白模式）；0lux（补光灯开启）； 最大补光距离：10m（红外）； 补光灯：1颗（红外灯）；1颗（暖光灯）； 镜头类型：定焦； 镜头焦距：2.8mm； 镜头光圈：F2.0； 视场角：水平：98°；垂直：52°；对角：118°； 电瓶车入梯：支持对电瓶车进入电梯行为的检测。当电梯内有电瓶车推入触发设定规则时，联动声光报警，实现事中震慑，并联动梯控系统阻止电梯关门，有效干预；支持一个光电式楼层传感器，可检测电梯所在楼层、运行方向和速度，支持电瓶车禁止入梯楼层可设； ★设备可通过电源返送接口和RS485接口外接楼层传感器:传感器正常工作后,可通过IE浏览器对楼层信息进行配置;可配置地上楼层数、地下楼层数,当前楼层;点击"智能填充"按钮,可分别对地上楼层和地下楼层进行方阵展示;双击楼层方框可对楼层名称进行修改,名称支持数字和大小写字母组合;当修改方框中数字的绝对值大于当前值时,则依次按顺序对其右侧方框中楼层值做填充;楼层信息配置完成后,刷新或再次进入预览/配置界面时,当前楼层配置框中显示值为实际楼层值（投标时提供公安部有效检测报告复印件加盖原厂公章或投标专用章） ★可通过监控画面显示电梯运行速度和运行方向,当速度超过设定阈值时可进行联动抓拍,报警上传和辅助输出,速度阈值可配置（投标时提供公安部有效检测报告复印件加盖原厂公章或投标专用章） 智能编码：H.264：支持；H.265：支持； 宽动态：支持； 走廊模式：90°/270°； 自适应镜头校正（图像矫正）：支持； 内置MIC：支持，内置1个MIC； 内置扬声器：支持，内置1个扬声器； 报警事件：无SD卡；SD卡空间不足；SD卡出错；网络断开；IP冲突；非法访问；动态检测；视频遮挡；场景变更；音频异常侦测；电压检测；外部报警；安全异常； 接入标准：ONVIF（Profile S & Profile G & Profile T）；CGI；GB/T28181-2022（双国标）；大华云联； 预览最大用户数：20个（总带宽：64M）； 最大Micro SD卡：256GB； RS-485接口：1个（波特率范围：1200bps～115200bps）； 报警输入：1路（湿节点，支持直流3～5V电位，5mA电流）； 报警输出：1路（干节点，支持直流最大60V电位，1A电流/交流最大125V电位，0.5A电流）； 电源返送：支持DC12V电源返送，最大电流165mA，峰值电流700mA； 供电方式：DC12V； 防腐蚀等级：普通防护 |  |  |  |  |  |  | 台 |  |  |  | 12 |  |  |
| 3 |  |  | 网络传输器 |  | 网桥网络接口：具备1个10/100Mbps自协商以太网上行口(非标24V PoE输入)、1个10/100Mbps自协商以太网下行口； 插墙式PoE电源模块网络接口：具备1个10/100Mbps自协商以太网口(非标24V PoE输出)、1个10/100Mbps自协商以太网口； 无线标准：IEEE 802.11 b/g/n； 工作频率：2.4GHz - 2.484GHz； 最佳无线传输距离：≤200m； 整机最大无线传输速率：300Mbps； 数码显示屏：支持，可显示工作模式和信道等信息，不使用电脑也可轻松调试； 拨码开关：1个，可通过拨码调整网桥工作模式，调试更便捷； 工作温度：-20℃～+55℃； |  |  |  |  |  |  | 对 |  |  |  | 12 |  |  |
| 4 |  |  | 楼显 |  | 提供一个10/100M以太网(LAN)接口，并且带有（同轴网络）数据信号接口，或者带有两端口的插拔式数据信号接口的信号传输转换器；提供两个DC12V电源接口； 支持最高达100Mbps的传输速率，具备速率自适应功能 采用底层协议对接方式，不会对视频画面的清晰度造成任何干扰 |  |  |  |  |  |  | 台 |  |  |  | 12 |  |  |
| 5 |  |  | 室外安防箱 |  | 带空开回路、漏保等,尺寸根据图纸定制。 |  |  |  |  |  |  | 个 |  |  |  | 4 |  |  |
| 6 |  |  | 摄像机电源 |  | DC12V/10A |  |  |  |  |  |  | 个 |  |  |  | 14 |  |  |
| 7 |  |  | 摄像机电源 |  | DC12V/2A |  |  |  |  |  |  | 个 |  |  |  | 12 |  |  |
| 8 |  |  | 围墙摄像机立杆 |  | 室外2.5米立杆及基础，金属外壳 |  |  |  |  |  |  | 根 |  |  |  | 9 |  |  |
| 9 |  |  | 摄像机立杆 |  | 室外4米立杆及基础，金属外壳 |  |  |  |  |  |  | 根 |  |  |  | 14 |  |  |
| 10 |  |  | 二合一电涌保护器 |  | 网络摄像机网络、电源线路防雷；电源：最大持续运行电压Uc:30V,标称放电电流In:5KA,最大放电电流Imax:10KA,保护水平Up＜65V,响应时间≤25ns,接口：同轴2芯电缆线对接；网络信号：最大持续运行电压Uc:6V,标称放电电流In:3KA,Imax:5KA,保护水平Up＜18V,响应时间≤1ns,插入损耗≤0.5dB,传输速率:10M、100M,RJ45接口；金属外壳 |  |  |  |  |  |  | 套 |  |  |  | 40 |  |  |
| 11 |  |  | 防雷器箱 |  | 固定底板：优质冷钢板,板厚3mm。 |  |  |  |  |  |  | 只 |  |  |  | 23 |  |  |
| 12 |  |  | 立杆接地 |  | 监控立杆的接地 |  |  |  |  |  |  | 项 |  |  |  | 23 |  |  |
| 二、后端管理中心 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  |  | 32路8盘位硬盘录像机 |  | 接入路数：32路；分辨率：16MP;12MP;8MP;6MP;5MP;4MP;3MP;1080p;720p;960p;D1;CIF；解码能力：不开智能：2路16MP@30fps; 2路12MP@30fps; 4路8MP@30fps; 6路5MP@30fps; 8路4MP@30fps; 16路1080p@30fps；开智能：1路16MP@30fps; 2路12MP@30fps; 3路8MP@30fps; 4路5MP@30fps; 6路4MP@30fps; 12路1080p@30fps；报警输入：16路；报警输出：4路；硬盘接口：9个SATA，单盘最大16T；RS-485接口：1个；网络接口：2个（10M/100M/1000M以太网口，RJ-45） ★支持手动抓图、定时抓图和事件抓图3种抓图模式（投标时提供公安部有效检测报告复印件加盖原厂公章或投标专用章） ★支持调节接入网络摄像机的图像属性，具体属性包括：图像模式、亮度、对比度、饱和度、曝光时间、锐度、伽马值、灵敏度；支持设置接入网络摄像机的功能参数，具体功能包括：图像增强、字符叠加、隐私遮蔽、3D降噪、曝光、背光模式、白平衡和日/夜模式；（投标时提供公安部有效检测报告复印件加盖原厂公章或投标专用章） ★支持实时查看已添加设备的设备类型、系统版本、设备序列号、视频输入、音频输入、外部报警等设备信息；（投标时提供公安部有效检测报告复印件加盖原厂公章或投标专用章） |  |  |  |  |  |  | 台 |  |  |  | 2 |  |  |
|  |  |  | 4T企业级硬盘 |  | 4000G/7200RPM/256M/SATA。 |  |  |  |  |  |  | 块 |  |  |  | 13 |  |  |
| 2 |  |  | 单路解码器 |  | 支持网络IPC、NVR等设备类型作为网络信号源输入 支持HDMI 1.4视频信号输出，支持4K分辨率（3840 × 2160@30 Hz）超高清输出 采用H.264/H.265编码标准，默认采用H.264，支持子码流及主码流编码 解码支持H.264、H.265、Smart264、Smart265、MJPEG、HIK264等主流格式，支持PS、TS、ES、RTP等主流封装格式 支持对接3200W鹰眼、鱼眼及常规前端IP摄像头、DVR、NVR、XVR设备，兼容主流第三方厂家安防系统设备 支持ONVIF标准协议接入设备，支持GB28181-2022协议接入设备 支持PC客户端、WEB方式访问和操作，浏览器支持Chrome45及以上版本 规格参数 机箱接口参数网口1个 RJ45 10M/100M/1000Mbps 自适应以太网接口 报警输入接口数8路报警输入 报警输出接口数8路报警输出 串行接口1个标准232接口 （RJ45），1个标准485接口 电源接口外置 12 VDC 整机功耗≤ 15 W 毛重≤ 1.17Kg 工作温度-10 ℃ ~ 55 ℃ 工作湿度0％ ~ 90％ 产品尺寸（宽X高X深）220 mm × 45 mm × 148 mm 视频输出接口类型HDMI 1.4 视频输出接口数1 视频输出分辨率3840 × 2160@30 Hz、2560 × 1440@30 Hz、1920 × 1200@60 Hz、1920 × 1080@60 Hz、1920 × 1080@50 Hz、1680 × 1050@60 Hz、1600 × 1200@60 Hz、1280 × 1024@60 Hz、1280 × 720@60 Hz、1280 × 720@50 Hz、1024 × 768@60 Hz 视频输出最大分辨率4K解码分辨率最高3200W像素视频解码通道16 视频解码能力H.264/H.265：支持1路3200W，或1路2400W，或2路1200W，或4路800W，或5路600W，或9路400W，或16路1080P及以下分辨率实时解码 MJPEG：4路1080P及以下分辨率实时解码 HIK264：2路720P及以下分辨率实时解码 音频输出：接口数1 音频输出：接口类型HDMI内嵌或BNC 音频解码：音频解码格式 G711-A, G711-U, G722.1, G726-16/U/A, MPEG, AAC-LC, PCM ★支持1/4/9/16/25/36/64画面分割显示（投标时提供公安部有效检测报告复印件加盖原厂公章或投标专用章） ★支持64个通道同时解码。（投标时提供公安部有效检测报告复印件加盖原厂公章或投标专用章） ★支持MPEG4、MPEG2、H.264、MJPEG、 H.265、SVAC等视频格式。（投标时提供公安部有效检测报告复印件加盖原厂公章或投标专用章） |  |  |  |  |  |  | 台 |  |  |  | 1 |  |  |
| 3 |  |  | 55寸液晶电视机 |  | 55寸电视机 |  |  |  |  |  |  | 台 |  |  |  | 1 |  |  |
| 4 |  |  | 7米HDMI线缆 |  | HDMI电缆,7m,黑色 |  |  |  |  |  |  | 条 |  |  |  | 1 |  |  |
| 5 |  |  | 管理电脑 |  | i5 8G 1T 2G独显 DVDRW 千兆网卡 WIN10 64位 23寸LCD |  |  |  |  |  |  | 台 |  |  |  | 1 |  |  |
|  |  | 五、出入口管理系统 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 序号 |  | 设备名称 |  |  | 技术参数要求 |  |  |  | 单位 |  |  |  | 数量 |  |  |  |
|  |  | 一、主要出入口 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 1、车行出入口 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 1 |  | 直杆式道闸 | 杆件类型：直杆； 支持杆长：4米； 起杆速度：2s； 电机类型：直流无刷； 防砸功能：支持，线圈防砸，雷达防砸； 遇阻反弹：支持； 断电手摇：支持； 远程遥控：支持遥控器远程开关，最大距离50m（空旷无干扰）； 供电方式：AC220V±10%； 工作温度：–30℃～+65℃； 防护等级：IP54； 安装方式：底部膨胀螺丝固定安装 |  |  |  |  |  | 个 |  |  |  | 2 |  |  |  |
|  |  | 2 |  | 智慧车牌识别一体机 | 集摄像机、LCD显示屏、LED补光灯、镜头、喇叭功放于一体，有效节省施工布线成本；传感器类型：1/3"" Progressive Scan CMOS，最低照度：彩色0.022Lux@(F1.2,AGC ON)，黑白0.011Lux @(F1.2,AGC ON)，自动光圈：DC驱动，ICR切换：支持，镜头：3.1~6mm电动变焦，日夜转换模式：ICR红外滤片式，数字降噪：3D数字降噪，视频压缩标准：H.264/H.265/MJPEG，视频压缩码率：32 Kbps~16M bps，帧率：25fps(2688*1520)，图像格式：JPEG，最大图像尺寸：2688*1520，智能识别：车牌识别、车型识别、车标识别、车辆子品牌，车身颜色识别，补光灯控制：补光灯自动光控、时控可选；通讯接口：1 个RJ45 10M/100M自适应以太网口 ,1个 RS-485 接口，1个232接口，外部接口：2路触发输入，2路继电器输出，支持道闸开，音频输出：1路音频输出，补光灯：内置9颗LED补光灯，防护等级：IP54，电源供应：AC100V~240V，功耗：LCD:55W，显示屏参数，显示亮度：1000cd/m²，15.6英寸LCD显示屏，显示分辨率：1080P；支持智能化视频检测抓拍，实现机动车精准抓拍识别，捕获率99.9%以上；支持跟车不落杆，实现快速通行；防护等级：机箱表面采用抗紫外线静电喷塑工艺，防尘防水等级符合室外设备IP54级别要求；一体化结构设计，布线简单，调试方便。 |  |  |  |  |  | 台 |  |  |  | 2 |  |  |  |
|  |  | 3 | 辅助车牌识别摄像机 |  | 400W星光筒型网络摄像机，鳞镜补光；设备内置电动变焦镜头；传感器类型：1/2.7" Progressive Scan CMOS，最低照度：彩色：0.005 Lux @（F1.2，AGC ON），黑白：0.001 Lux @（F1.2，AGC ON），0 Lux with IR，宽动态：120 dB ，焦距&视场角：2.7~13.5 mm：水平视场角：96.6°~29.7°，垂直视场角：51.7°~16.7°；补光灯类型：默认红外补光，可切换暖白光，补光距离：暖白光：最远可达30 m，红外灯：最远可达50 m，补光灯数量：4颗，最大图像尺寸：2560 × 1440，视频压缩标准：H.265/H.264/MJPEG ，网络：1个RJ45 10 M/100 M自适应以太网口， SD卡扩展：内置MicroSD/MicroSDHC/MicroSDXC插槽，最大支持256 GB， 音频：1路输入（Line in），1路输出（Line out），2个内置麦克风， 报警：1路输入，1路输出，RS-485：1路RS-485接口，半双工模式，供电方式：DC：12 V ± 20%，支持防反接保护，PoE：802.3af，Type1，Class 3， 防护：IP67 。含1.5m立柱。 |  |  |  |  |  | 套 |  |  |  | 2 |  |  |  |
|  |  | 4 | 车辆检测器 |  | 独立式,支持接入的最大线圈数2,继电器输出 |  |  |  |  |  | 只 |  |  |  | 2 |  |  |  |
|  |  | 5 | 地感线圈 |  | 0.75mm²，绞合导体，镀锡铜，绝缘蓝色PVC外被，1捆线圈50米。 |  |  |  |  |  | 套 |  |  |  | 4 |  |  |  |
|  |  | 6 | 安全岛及基础 |  | H=0.2m，混凝土浇筑。 |  |  |  |  |  | 套 |  |  |  | 2 |  |  |  |
|  |  | 二、管理中心 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 1 | 管理软件 |  | 黑白名单进出通行；数据报表查询导入导出；车辆预约授权进出；开放接口，用于系统集成数据对接 |  |  |  |  |  | 套 |  |  |  | 1 |  |  |  |
|  |  | 六、UPS及防雷接地 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 序号 |  | 设备名称 |  |  | 技术参数要求 |  |  | 单位 |  |  |  | 数量 |  |  |  |  |
|  |  | 1 |  | 6KVUPS |  |  | 1、UPS主机为单进单出6KVA在线式主机，UPS主机应采用先进的DSP数字控制技术。输入额定电压：208 Vac /220 Vac /230 Vac /240Vac；输入电压范围：110~176Vac（50%~100%负载线性降额） 176~288Vac（不降额）；输入频率：40-70Hz；投标时提供产品彩页说明并加盖所投品牌商公章。 2、▲UPs输入功率因数：≥0.999；投标时提供彩页并加盖品牌厂商公章。 3、输出电压：208 Vac /220 Vac /230 Vac /240Vac； 4、输出功率因数：≥0.9； 5、输出波形失真度：≤1%(阻性负载）；≤4%（非线性负载）； 6、系统效率：在线模式：94%；ECO模式：98%； 7、过载能力：102%＜负载≤110%，10 分钟后转旁路；110%＜负载≤125%，1 分钟后转旁路；125%＜负载≤150%负载，30秒后转旁路； 8、具备输出短路保护、过载保护、过温度保护、电池低压保护、过欠压保护、风散故障保护等功能。通信接口标配：RS232;选配：USB\SNMP卡、RS485、干接点、温度补偿等。 9、电池节数：（16~20节可设） 10、▲投标时提供UPS生产厂家通过IS045001职业健康安全管理体系认证，投标时提供证书复印件并加盖厂家公章。 11、▲投标时提供UPS生产厂家通过IS09001质量管理体系认证，投标时提供证书复印件并加盖厂家公章。 12、▲投标时提供UPS生产厂家通过IS014001体系认证环境管理体系认证，投标时提供证书复印件并加盖厂家公章。 13、▲投标时提供UPS主机系列产品应该获得泰尔、节能、CE、抗震等第三方权威机构出具有效期的认证和报告,加盖UPS厂家的公章。 14、▲投标时提供原厂商针对本产品的3年的7*24的保修服务承诺函； 15、★投标时提供UPS厂家有《高新技术企业证书》； 16、★投标时提供UPS制造生产厂家获得两化融合管理体系评定证书 |  |  | 台 |  |  |  | 1 |  |  |  |  |
|  |  | 2 |  | 蓄电池（2H）12V100AH |  |  | 1、胶体蓄电池，标称电压：12V；额定容量：100AH； 2、蓄电池必须采用全密封防泄漏结构，外形无异常变形，裂纹及污迹，上盖及端子无损伤，正常工作时无酸雾溢出； 3、浮充充电电压：13.5V(25℃)±0.15；均充充电电压：14.1(25℃)±0.15； 4、气体复合效率%：≥97%； 5、25度时蓄电池浮充设计使用寿命：≧10年； 6、开闭阀压力：1~49kpa； 7、工作温度：-10~50℃。 8、▲投标时提供制造商针对本产品的3年的7*24的保修服务承诺函； |  |  | 节 |  |  |  | 32 |  |  |  |  |
|  |  | 3 |  | 电池箱 |  |  | 定制 宽深高（mm）：880*780*1230 32节电池箱 |  |  | 只 |  |  |  | 1 |  |  |  |  |
|  |  | 4 |  | UPS配电箱（监控） |  |  | 按系统图的回路个数分别定制；内含断路器、汇流排、接线端子等； |  |  | 套 |  |  |  | 1 |  |  |  |  |
|  |  | 七、综合管路 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 序号 |  | 设备名称 |  | 技术参数要求 |  | 单位 |  |  |  |  | 数量 |  |  |  |  |  |
|  |  | 1 |  | 配管 |  | 1.PE尼龙管 100 |  | m |  |  |  |  | 505.8 |  |  |  |  |  |
|  |  | 2 |  | 配管 |  | 1.PE尼龙管 50 |  | m |  |  |  |  | 597.7 |  |  |  |  |  |
|  |  | 3 |  | 配管 |  | 1.PE尼龙管 25 |  | m |  |  |  |  | 265 |  |  |  |  |  |
|  |  | 4 |  | 配管 |  | 1.PE尼龙管 20 |  | m |  |  |  |  | 131 |  |  |  |  |  |
|  |  | 5 |  | 配管 |  | 1.镀锌钢管SC100 |  | m |  |  |  |  | 116 |  |  |  |  |  |
|  |  | 6 |  | 配管 |  | 1.镀锌钢管SC50 |  | m |  |  |  |  | 332.9 |  |  |  |  |  |
|  |  | 7 |  | 配管 |  | 1.镀锌钢管SC32 |  | m |  |  |  |  | 57.5 |  |  |  |  |  |
|  |  | 8 |  | 配管 |  | 1.镀锌钢管SC25 |  | m |  |  |  |  | 56 |  |  |  |  |  |
|  |  | 9 |  | 配管 |  | JDG管20 |  | m |  |  |  |  | 400 |  |  |  |  |  |
|  |  | 10 |  | 配管 |  | JDG管 25 |  | m |  |  |  |  | 400 |  |  |  |  |  |
|  |  | 11 |  | 弱电井 |  | 1.弱电井600*600*700 |  | 座 |  |  |  |  | 26 |  |  |  |  |  |
|  |  | 12 |  | 挖沟槽土方 |  | 1、土壤类别：综合 2、挖土深度：综合 |  | m3 |  |  |  |  | 200 |  |  |  |  |  |
|  |  | 13 |  | 回填方 |  | 1、机械 填土夯实槽、坑 |  | m3 |  |  |  |  | 200 |  |  |  |  |  |

（一）本项目中，“标※项产品”为核心产品。多家投标人提供的核心产品品牌相同的，且通过资格审查、符合性审查的不同投标人参加本项目的，按一家投标人计算，评审后得分最高的同品牌投标人获得中标人推荐资格；评审得分相同的，由采购人采取随机抽取方式确定，其他同品牌投标人不作为中标候选人。

（二）本项目不允许进口产品参加投标，如投标货物中含有进口产品的作无效标处理，进口产品是指通过中国海关报关验放进入中国境内且产自关境外的产品。

注：

1.招标人在招标文件中规定的技术要求、技术参数（包括型号、规格等）是为了更好的描述产品的性能、规格等要求，并无指定某品牌、型号的意思表达，投标人应予以积极响应，也可以选择技术标准、技术参数不低于招标文件规定的产品。

2．投标人须根据招标清单报价，明确所供设备技术参数。投标人还应提供全套使用说明书，应包含但不仅限于以下资料：技术参数、安装说明、运行维护、故障诊断说明等。

二、服务要求（服务要求是实施本项目的最低标准，投标人如有负偏离或者不响应的，作无效标处理）

2.1供应商应在规定时间内将货物送至采购人指定地点。货物到达现场后，供应商应在现场与采购人一起开箱检验。货物若有缺少或损坏的，供应商应立即补足或更换全新同规格产品。相关货物的具体安装地址由采购人指定。

2.2为确保安装调试工作安全有序的进行，供应商严格按照采购文件及采购人内部相关文件规定的安装调试、验收方案和所采用的标准及方法执行。

2.3货物供货、安装调试完成后，供应商应向采购人提起验收申请，采购人按相关标准和要求进行验收。验收的结果并不能免除供应商所投货物在今后使用过程中发生质量问题所应承担的责任。设备经过试运行考核无故障（或存在的故障和隐患均已全部排除或解决），并经有关部门检测合格，所有的技术资料向采购人提交并被接受，验收视为合格，双方办理验收手续。若因供应商产品质量或安装技术问题达不到验收标准，供应商应及时予以处理。期间发生的一切相关费用由供应商承担，采购人保留向供应商索赔的权利。

- 三 、商务要求

1、安装调试：由供应商负责安装与调试，软硬件产品整体可以正常使用后交付采购人进行验收。设备安装调试后，按确认后的验收大纲及验收标准或相应的国家标准，招标人可以委托第三方验收机构参与验收。

2、货物质保期：智能化设备一般质保三年，具体详见货物技术参数要求。质保期自到货验收合格之日起至质保期届满且经采购人确认无任何质量问题时止。

3、质保期内，供应商应当提供7×24小时电话支持服务。供应商接到采购人保修通知后2个小时内响应，24个小时内排除故障。对于质保期内不能修复的产品/部件，供应商应在48个小时内免费更换备品备件。如设备在质保期内，出现经常性停机故障或需长时间停机维修，供应商应无条件的接受退货并补偿采购人的损失。质保期外只收取零部件费，费用合理（低于市场价）；提供终身维修服务。

4、交货期：配合工程进度，签订合同之日起30日内到货并进行安装调试完毕，如因供应商责任造成的延期而产生的逾期违约金由供应商负担；

5、货款支付方式：合同生效以及具备实施条件后7个工作日内支付合同总价的40%作为预付款，所有产品交货完毕并验收通过后支付至审定价的95%，尾款作为质保金待质保期结束后无息支付。供应商在接收预付款前，须向采购人提交银行、保险公司等金融机构出具的预付款保函或其他担保措施。在合同签订时，供应商明确表示无需付款或者主动要求降低预付款比例的，采购单位可按供应商意见执行。

6、质量要求：由采购人组织验收。验收不合格，采购人有权不予支付货款，且可追究供应商的违约责任。供应商应保证所提供的设备和技术不低于本规格书所提出的各项要求。按出厂检验合格项目进行验收，供应商配合提供验收所需的资料和工具。

7、提供免费培训：培训内容包括设备基本工作原理、设备系统与构造、设备操作、日常维护与保养、编程、电气原理等；培训人员交通、食宿费由供应商自理；培训地点由采购人指定且培训人员不得少于2名。

8、投标报价：（1）本项目投标总价是完成本项目所有建设内容至正常交付使用的价格，包括但不限于软硬件费用、管线耗材费用、安装调试费、培训费、售后服务、质保、税金等。（2）报价不允许超过最高限价，否则投标无效。

9、售后服务：项目竣工验收后，投标人还需提供相应的后续维保服务。

第五章  磋商响应文件格式

资格证明文件封面

资格证明文件

项目编号：

项目名称：

供 应 商：

二〇二  年  月  日

资格证明文件目录

| 序号 | 材料名称 | 说 明 |
| --- | --- | --- |
| A1 | 有效的单位法人证书或营业执照 | ▲ |
| A2 | 承诺书 | ▲ |
| A3 | 供应商一般情况 | ▲ |
| A4 | 联合体协议书 | 本项目不接受联合体 投标 |
| A5 | 供应商认为有必要提供的其他资格证明文件或说明 | 如有 |

建议按照本目录顺序制作磋商响应文件，方便磋商小组评审。

- A1、有效的单位法人证书或营业执照（复印件加盖公章）

（供应商如果有名称变更的，应提供由行政主管部门出具的变更证明文件）

- A2、承诺书

致：                 （采购单位名称）：

我方根据          （项目编号）、          （项目名称）的采购文件要求，对供应商资格要求及供应商其他要求已进行自查。

（一）供应商基本资格条件：（1）具有独立承担民事责任的能力；（2）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；（3）具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；（4）有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；（5）参加国企采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；（6）法律、行政法规规定的其他条件。

未被“信用中国”（www.creditchina.gov.cn）列入失信被执行人、重大税收违法失信主体、政府采购严重违法失信行为记录名单。（二）我方声明：我方在参加采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录。

（三）单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不参加同一合同项下的政府采购活动。

（四）除单一来源采购项目外，我方不是为本项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商。

特此承诺。

供应商（盖章）：

法定代表人（负责人）或其委托代理人（签字或盖章）：

年     月     日

| A3、供应商一般情况 |  |  |
| --- | --- | --- |
| 1 | 单位名称： |  |
| 2 | 总部地址： |  |
| 3 | 当地代表处地址： |  |
| 4 | 电话： | 联 系 人： |
| 5 | 传真： | 电子信箱： |
| 6 | 注册地： | 注册年份： |
| 7 | 公司的资质等级（请附上有关证书的复印件） |  |
| 8 | 公司（是否通过，何种）质量保证体系认证（如通过请附相关有效的证书复印件） |  |
| 9 | 从业人员数量 |  |
| 10 | 营业收入 |  |
| 11 | 统一社会信用代码 |  |
| 12 | 开户银行及账号 |  |
| 13 | 其他需要说明的情况 |  |

供应商（盖章）：

法定代表人（负责人）或其委托代理人（签字或盖章）：

年     月     日

- A4、联合体协议书

（本项目不适用）

（所有成员单位名称）自愿组成          （联合体名称）联合体，共同参加          （项目编号）、          （项目名称）的响应。现就联合体响应事宜订立如下协议。

1.          （某成员单位名称）为          （联合体名称）牵头人。

2.联合体牵头人合法代表联合体各成员负责本采购项目响应文件编制，参加采购活动，代表联合体提交和接收相关的资料、信息及指示，并处理与之有关的一切事务，负责合同实施阶段的主办、组织和协调工作。

3.联合体将严格按照采购文件的各项要求，递交响应文件，履行合同，并对外承担连带责任。

4.联合体各成员单位内部的职责分工如下：

（1）          （联合体牵头人名称）承担的工作和义务为          ，占项目合同金额的          %。

（2）          （联合体成员一名称）承担的工作和义务为          ，占项目合同金额的          %。

......（如有多个联合体成员的，按同格式增加）

5.本协议书自签署之日起生效，合同履行完毕后自动失效。

联合体牵头人（盖章）：

法定代表人或授权代表（签字或盖章）：

联合体成员一（盖章）：

法定代表人（签字或盖章）：

......（如有多个联合体成员的，按同格式增加）

日期：          年     月     日

- A5、供应商认为有必要提供的其他资格证明文件或说明（如有）。

报价文件封面

报价文件

项目编号：

项目名称：

供 应 商：

二〇二  年  月  日

报价文件目录

| 序号 | 材料名称 | 说 明 | 对应页码 |
| --- | --- | --- | --- |
| B1 | 报价一览表（初次报价） | ▲ |  |
| B3 | 其他认为有必要提供的资料 | 如有 |  |

供应商可自行设计目录。建议按照本目录顺序制作磋商响应文件，并注明页码，方便磋商小组评审。

- B1、报价一览表（初次报价）

项目编号：

项目名称：

价格单位：人民币元

| 序号 | 采购内容（货物名称及参数） | 数量 | 单价 | 合价 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |
| .... | .... | ... | .... |  | .... |
| 合计 |  |  | 大写： 元整 |  |  |

注：报价包括货物采购费、必要的保险费、运输费、装卸费、安装调试费、验收费、培训费、售后服务费、风险费、管理费、利润、税金、采购代理服务费等有关完成本项目的全部费用及参加采购活动所发生的全部费用。上述表格内容必须包含采购需求中列明设备。

上表内容应根据采购文件需求中列明货物填写，未按规定填写视为无效标。

供应商（盖章）：

法定代表人（负责人）或其委托代理人（签字或盖章）：

年     月     日

- B3、其他认为有必要提供的资料（如有）。

商务技术文件封面

商务技术文件

项目编号：

项目名称：

供 应 商：

二〇二  年  月  日

商务技术文件目录

| 序号 | 材料名称 | 说 明 | 对应页码 |
| --- | --- | --- | --- |
| C1 | 磋商声明书 | ▲ |  |
| C2.1 | 法定代表人（或企业负责人）身份证明书 | ▲ |  |
| C2.2 | 法定代表人（或企业负责人）授权书（如授权） | ▲ |  |
| C3 | 服务要求、商务要求及合同条款偏离表 | ▲ |  |
| C4 | 评审磋商细则中需提供的相关证明材料 |  |  |
| C5 | 供应商认为需要提供的其他商务技术文件或评分标准所需资料 |  |  |

供应商可自行设计目录。建议按照本目录顺序制作磋商响应文件，供应商可根据评分标准进一步细化目录，并注明页码，方便磋商小组评审。

- C1、磋商声明书

致：浙江余姚工业园区开发建设投资有限公司

（   供应商名称    ）          系中华人民共和国合法单位，经营地址                  ,我 （姓名）系     （供应商名称）   的法定代表人，我方愿意参加贵方组织的                项目（项目编号：    ）的磋商，为便于贵方公正、择优地确定成交供应商及其服务，我方就本次磋商有关事项郑重声明如下：

1.我方向贵方提交的所有响应文件、资料都是准确的和真实的。

2.提供磋商响应须知规定的磋商响应文件。

2.我方不是采购人的附属机构；在获知本项目采购信息后，与采购人聘请的为此项目提供咨询服务的公司及其附属机构没有任何联系。

3.磋商响应文件有效期为自开标之日起 90 个日历日。

4.若成交，我方将按采购文件规定履行相应的合同责任和义务。

5.以上事项如有虚假或隐瞒，我方愿意承担一切后果，并不再寻求任何旨在减轻或免除法律责任的辩解。

6、与本磋商有关的一切正式来往通讯请寄：

| 地址： |  | 邮编： |
| --- | --- | --- |
| 电话： |  | 传真： |

供应商（盖章）：

法定代表人（负责人）或其委托代理人（签字或盖章）：

年     月     日

- C2.1、法定代表人身份证明书

同志，在我单位任          职务，系我单位法定代表人，特此证明。

供应商（盖章）：

年     月     日

附：

法定代表人（负责人）的

手机号码：          （评审期间请保持手机通讯畅通，以便及时取得联系）

座机号码：

电子邮箱：

附：法定代表人的身份证（正反面）复印件。

法定代表人的身份证（正反面）复印件

- C2.2、法定代表人授权书

（供应商全称）法定代表人          授权          （其委托代理人姓名）为其委托代理人，参加贵处组织的          （项目编号）、          （项目名称）竞争性磋商活动，全权处理磋商活动中的一切事宜。

供应商（盖章）：

法定代表人（负责人）（签字或盖章）：

委托代理人：

年     月     日

附：委托代理人的

职    务：

手机号码：          （评审期间请保持手机通讯畅通，以便及时取得联系）

座机号码：

电子邮箱：

附：委托代理人的身份证（正反面）复印件。

委托代理人的身份证（正反面）复印件

- C3、服务要求、商务要求及合同条款偏离表

项目编号：                       项目名称：

| 序号 | 采购文件要求 | 磋商响应文件响应 | 注明正偏离 或负偏离 |
| --- | --- | --- | --- |

注：1、如磋商响应文件对本采购文件中的服务要求、商务要求及合同条款有偏离的，在本表中列明，并注明正偏离或负偏离。

2、如供应商未在本表中列出偏离说明，即使其在磋商响应文件的其他部分与采购文件要求有负偏离或回避不答，亦均视为完全响应采购文件中所要求的最低标准并写入合同。若供应商在合同签订前后，以上述事项为借口而不进行合同签订手续或不履行合同，则视作其放弃成交资格。

3、本表中如有负偏离的视为没有实质性响应采购文件要求，作无效标处理。

供应商(盖章）：

法定代表人（负责人）或其委托代理人（签字或盖章）：

年     月     日

C4评审磋商细则中需提供的相关证明材料；

C6供应商认为需要提供的其他商务技术文件或评分标准所需资料（格式自拟加盖公章）。