浙江欣源工程项目管理有限公司 政府采购公开招标采购文件 项目名称：文成县建设工程检测综合楼项目（档案库区档案柜） 采购编号：XY-2024-060JCS 采 购 人：文成县建设工程检测所有限公司 联 系 人：郑先生 联系电话：0577-67865915 代理机构：浙江欣源工程项目管理有限公司 联 系 人：刘先生 联系电话：17858738797 二〇二四年

目录

浙江欣源工程项目管理有限公司关于文成县建设工程检测综合搂项目（档案库区档案柜）的公开招标公告	2

第一部分  投 标 通 知 (邀 请) 书（投标须知前附表）	4

第二部分  采购内容及要求	9

一、总体技术要求	9

二、项目背景	9

三、编制依据	10

四、项目现状	12

五、建设内容	13

六、总体目标	13

七、 项目建设技术要求	15

七、设施设备采购清单	24

八、实施要求	48

第三部分   供应商须知	50

第四部分   政府采购政策功能相关说明	61

第五部分  合同范本（仅供参考）	68

第七部分  确定成交供应商办法	90

- 浙江欣源工程项目管理有限公司关于文成县建设工程检测综合搂项目（档案库区档案柜）的公开招标公告

- 项目概况

- 文成县建设工程检测综合搂项目（档案库区档案柜）招标项目的潜在投标人应在乐采云平台(www.lecaiyun.com)线上获取招标文件，并于2025年01月09日 09:30（北京时间）前递交投标文件。

- 一、项目基本情况

- 项目编号：XY-2024-060JCS

- 项目名称：文成县建设工程检测综合搂项目（档案库区档案柜）

- 预算金额（元）：4476673

- 最高限价（元）：4476673

- 采购需求：        
    标项名称: 文成县建设工程检测综合搂项目（档案库区档案柜） 
    数量: 不限 
    预算金额（元）：4476673
    简要规格描述或项目基本概况介绍、用途： 详见采购文件   
    备注：

- 合同履约期限：标项 1，详见采购文件

- 本项目（否）接受联合体投标。

- 二、申请人的资格要求

- 1.依法设立：申请人应为中华人民共和国境内依法注册的、具有独立法人资格的单位或其他组织

- 2.财务要求：申请人应承诺中选后向采购人开具符合采购人要求的增值税专用发票

- 3.本项目的特定资格要求：无

- 三、获取招标文件

- 时间：2024年12月20日至2025年01月08日，每天上午00:00至12:00，下午12:00至23:59（北京时间，法定节假日除外）

- 地点：乐采云平台(www.lecaiyun.com)线上

- 方式：供应商登录政采云平台https://www.zcygov.cn/在线申请获取采购文件（进入“项目采购”应用，在获取采购文件菜单中选择项目，申请获取采购文件）

- 售价（元）：0

- 四、提交投标文件截止时间、开标时间和地点

- 提交投标文件截止时间：2025年01月09日 09:30（北京时间）

- 投标地点（网址）：请登录乐采云投标客户端投标，客户端下载地址https://sitecdn.zcycdn.com/zcy-client/bidding-client-new/official/lcy/LeCaiYunSetup.latest.exe

- 开标时间：2025年01月09日 09:30

- 开标地点：浙江省文成县大峃镇幸福堂城市广场6栋B2层

- 五、公告期限

- 自本公告发布之日起5个工作日。

- 六、其他补充事宜

- /

- 七、对本次采购提出询问，请按以下方式联系

- 1.采购人信息

- 名    称：文成县建设工程检测所有限公司

- 地    址：祥和家园

- 联系方式：0577-67865915

- 2.采购代理机构信息

- 名    称： 浙江欣源工程项目管理有限公司

- 地    址：浙江省文成县大峃镇幸福堂城市广场6栋B2层

- 联系方式：18072155570

- 项目联系人：刘先生

- 第一部分  投 标 通 知 (邀 请) 书（投标须知前附表）

受文成县建设工程检测所有限公司委托，浙江欣源工程项目管理有限公司对文成县建设工程检测综合楼项目（档案库区档案柜）进行公开招标，特通知贵公司（企业）前来投标。并请按招标文件的要求认真准备好投标文件，按时前来投标。

| 序号 | 内容 | 说明与要求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 项目名称 | 文成县建设工程检测综合楼项目（档案库区档案柜） |
| 2 | 项目编号 | XY-2024-060JCS |
| 3 | 资金来源 | 企业自有资金 |
| 4 | 采购预算 （最高限价） | 预算为4476673元；供应商报价超出预算的，该供应商按无效响应文件处理。） |
| 5 | 采购方式 | 公开招标 |
| 6 | 采购人 | 名称：文成县建设工程检测所有限公司 联 系 人：郑先生 联系电话：0577-67865915 |
| 7 | 采购代理机构 | 浙江欣源工程项目管理有限公司 联系人：刘先生 联系电话：17858738797 代理公司地址：浙江省文成县大峃镇幸福堂城市广场6栋B2层 |
| 8 | 评标办法 | 综合评分法 |
| 9 | 招标内容 | 具体内容见招标文件 |
| 10 | 投标供应商 资格要求 | 1.满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定；未被“信用中国”（www.creditchina.gov.cn)、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单。 2.单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得同时参加同一合同项下的政府采购活动。 3.本项目不允许联合体投标。 |
| 11 | 是否接受联合体投标 | 不接受 □接受，应满足下列要求： |
| 12 | 踏勘现场 | 不组织，投标供应商自行组织前往现场。 □组织 |
| 13 | 是否允许递交备选投标方案 | 不允许 □ 允许 |
| 14 | 是否允许分包 | □允许 þ不允许 |
| 15 | 投标货币 | 人民币 |
| 16 | 投标语言 | 中文 |
| 17 | 投标文件的形式 | ☑电子响应文件（包括《电子加密响应文件》和《备份响应文件》，在响应文件编制完成后同时生成）； （1）《电子加密响应文件》是指通过“政采云电子交易客户端”完成响应文件编制后生成并加密的数据电文形式的响应文件。 （2）《备份响应文件》是指与《电子加密响应文件》同时生成的数据电文形式的电子文件（备份响应文件），其他方式编制的备份响应文件视为无效备份响应文件。 （3）中标供应商需提交一正一副纸质资料（收件地址：浙江省文成县大峃镇幸福堂城市广场6栋B2层，刘先生收，电话17858738797） |
| 18 | 投标文件的编制 | 供应商应先安装“乐采云投标客户端”，并按照本招标文件和“乐采云云平台”的要求，通过“乐采云投标客户端”编制并加密投标文件。 |
| 19 | 投标文件份数 | （1）《电子加密响应文件》：在线上传递交。 （2）《备份响应文件》：密封包装后（邮寄形式）投标截止时间前递交或邮寄、数量一份（收件地址：浙江省文成县大峃镇幸福堂城市广场6栋B2层，刘先生收，邮编325300，电话17858738797）。投标供应商需自行考虑/承担邮寄运输过程中运输耗费时间及其他不可预测风险，建议在投标截止时前一天送达至代理公司,避免逾期递交。 |
| 20 | 投标文件的上传和递交 | （1）《电子加密响应文件》的上传、递交： a.投标供应商应在投标截止时间前将《电子加密响应文件》成功上传递交至“乐采云平台”，否则投标无效。 b.《电子加密响应文件》成功上传递交后，供应商可自行打印投标文件接收回执。 （2）《备份响应文件》的密封包装、递交： a.投标供应商在“乐采云平台”完成《电子加密响应文件》的上传递交后，还可以人工递交或（EMS邮寄形式）在投标截止时间前递交以U盘存储的 《备份响应文件》（一份）； b.《备份响应文件》应当密封包装，并在包装上标注投标项目名称、投标单位名称并加盖公章。没有密封包装或者逾期邮寄送达至指定地点的《备份响应文件》将不予接收； c.通过“乐采云平台”成功上传递交的《电子加密响应文件》已按时解密的，《备份响应文件》自动失效。投标截止时间前，投标供应商仅递交了《备份响应文件》而未将《电子加密响应文件》成功上传至“乐采云平台”的，投标无效。 |
| 21 | 投标有效期 | 提交投标文件截止时间起90天内。 |
| 22 | 投标文件的签章 | 投标文件中所涉及的加盖公章均采用CA电子签章。 |
| 23 | 投标样品 | ☑不需要 □需要 |
| 24 | 投标保证金 | 无 |
| 25 | 履约担保 | □不需要 需要 合同签订后中标供应商应向采购人提供合同总价1%的履约保证金，履约保证金可以采用银行或者保险公司出具的保函等形式。 |
| 26 | 招标文件获取方式 | 见招标公告要求 |
| 27 | 投标截止时间 投标地点 | 2025年01月09日上午09时30分整(北京时间)。 投标地点：通过平台在线投标（本项目采用在线投标方式，投标供应商无须前往投标现场。） |
| 28 | 开标时间 开标地点 | 开标时间：2025年01月09日上午09时30分整(北京时间) 开标地点：浙江省文成县大峃镇幸福堂城市广场6栋B2层 |
| 29 | 投标文件上传和递交 | 本项目通过“乐采云平台(www.lecaiyun.com)线上”实行在线投标响应（电子投标），投标供应商应当在投标截止时间前，将生成的“电子加密投标文件”上传递交至“乐采云平台”。 “电子加密投标文件”的上传、递交： a.投标供应商应在投标截止时间前将“电子加密投标文件”成功上传递交至“乐采云平台”，否则投标无效。 b.“电子加密投标文件”成功上传递交后，供应商可自行打印投标文件接收回执。 |
| 30 | 评审委员会的 组建 | 评审委员会构成： 由采购人代表以及有关技术、经济等方面的专家组成，成员为5人及以上单数，其中技术、经济类专家不得少于总人数的2/3；评标专家确定方式：按相关规定从专家库中抽取。 |
| 31 | 政府采购 扶持政策 | 对符合财政扶持政策的小微企业（或监狱企业或残疾人福利性单位）给予评标价格优惠。供应商企业属于以上多种性质的，不重复享受扶持政策。 |
| 32 | 投标供应商 信用查询 | 1、投标供应商信用信息查询的查询渠道：“信用中国”(www.creditchina.gov.cn)；“中国政府采购网”（www.ccgp.gov.cn）； 2、投标供应商信用信息查询截止时点：招标公告发布之日至投标截止时间前。 3、投标供应商信用信息查询记录和证据留存的具体方式：网页截图打印； 4、信用信息的使用规则：对列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的供应商，其投标做无效投标处理。 |
| 33 | 合同备案 | 1、中标供应商须在中标通知书发出之日起30日历天内与采购人签订合同。 2、中标供应商与采购人签订合同后，2日历天内将合同原件送至采购人及采购代理机构处； 3、本项目政府采购合同按规定在浙江政府采购网予以公告。 |
| 34 | 合同履约管理 | 合同签订后，采购人依法加强对合同履约进行管理，并在中标单位服务、项目验收等重要关节，如实填写《合同验收报告》（或考核资料），并及时向同级财政部门报告验收过程中遇到的问题。 |
| 35 | 免责声明 | 1、投标供应商自行承担投标过程中产生的费用。无论何种因素导致采购项目延期开标、废标（流标）、投标供应商未中标、项目终止采购的，采购人与采购代理机构均不承担供应商投标费用。 2、投标供应商在投标、合同履行过程中必须做好安全保障工作，不因项目实施而危及自身及第三方人员、财产安全。若发生任何安全事故，由中标供应商自行承担一切责任并赔偿损失。 |
| 36 | 招标文件质疑时间 | 应在规定的时间内以书面形式加盖公章传真至采购代理机构，逾期采购代理机构可不予受理及答复。 |
| 37 | 解释权 | 构成本招标文件的各个组成文件应互为解释，互为说明；如有不明确或不一致，构成合同文件组成内容的，以合同文件约定内容为准，且以专用合同条款约定的合同文件优先顺序解释；仅适用于招标投标阶段的约定，按招标公告、投标供应商须知、评标办法、投标文件格式的先后顺序解释；同一文件中就同一事项的约定不一致的，以逻辑顺序在后者为准；同一文件不同版本之间有不一致的，以形成时间在后者为准。按本款前述约定仍不能形成结论的，由采购人负责解释。 |
| 38 | 采购标的及其对应的中小企业划分标准所属行业 | 项目对应的中小企业划分标准所属行业：工业（具体根据《中小企业划型标准规定》执行）（备注：现行中小企业划分标准行业包括农、林、牧、渔业，工业，建筑业，批发业，零售业，交通运输业，仓储业，邮政业，住宿业，餐饮业，信息传输业，软件和信息技术服务业，房地产开发经营，物业管理，租赁和商业服务业和其他未列明行业等十六类。） 从业人员1000人以下或营业收入40000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员300人及以上，且营业收入2000万元及以上的为中型企业；从业 人员20人及以上，且营业收入300万元及以上的为小型企业；从业人员20人以下或营业收入300万元以下的为微型企业。 供应商须对照《关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业[2011]300号）标准根据真实情况提供《中小企业声明函》。《中小企业声明函》内容不实的，属于提供虚假资料谋求中标、成交，依照《中华人民共和国政府采购法》等国家有关规定追究相应责任。 |
| 39 | 注意事项 | 1、请务必确保投标文件制作客户端为最新版本，旧版本可能导致投标文件解密失败。 2、请务必确保投标文件制作时所用的 CA 锁与投标文件解密时的 CA 锁为同一把，否则可能导致投标文件解密失败。 |

- 第二部分  采购内容及要求

- 一、总体技术要求

1、本技术规范要求提出的是最低限度的基本技术要求，并未对所有技术细节作出规定，供应商应提供符合本技术要求和国家标准、行业标准的优质产品。

2、供应商产品与本技术要求不一致时，供应商应在投标文件中予以说明，并由评标委员会鉴定供应商产品能否达到要求。如供应商没有在投标文件中提出异议，则视为供应商提供的产品完全按照本招标文件要求。

3、技术要求及标准的执行

供应商提供的产品应标明所执行的质量标准，若同一标准已颁发新标准，则按最新标准执行。若同一产品同时有几个标准（国际标准、国家标准、行业标准、企业标准等），则按最高层次的标准执行。

4、供应商须按国家有关规定及标准完成本次采购产品的供货、运输、装卸、就位、安装、调试、技术培训、检验、通过有关部门验收、维保期服务、产品终身维修等各项工作，并保证产品使用的安全性能与检测结果的可靠性。如成交，成交供应商及制造商对成交产品使用的安全性能与可靠性负全部责任。成交供应商须随产品提供使用说明书与维保卡。供应商提供相关数据与说明，响应文件须对下列要求作出实质性回应。

- 二、项目背景

根据国家及浙江省发布的一系列有关加强档案事业发展及信息化建设的政策文件及行业标准，包括《数字档案馆建设指南》、《全国档案事业发展“十四五”规划》、《关于加强和改进新形势下全市档案工作的实施意见》、《档案馆建筑设计规范JGJ25-2010》、《档案馆工作通则》、《档案馆防治灾害工作指南》、中华人民共和国行业标准(档案档案柜行业标准) DA/T7-92等，现需为业主单位开展本项目的统筹规划建设。

同时，以上国家颁布的规划、方法及条例，证明了我国对档案管理事业的重视程度，国家的档案管理事业的规划真正逐步走向规范、先进的行列。在加快档案信息化的进程中，档案部门既面临机遇，也存在挑战和压力。为了进一步巩固前期建设成果、深化计算机应用、推动信息化工作的不断发展，有必要开发和整合现有档案信息资源，同时完善智慧化库房建设。

文成县档案馆成立于一九八一年六月，是集中统一保管文成县全县乡镇、机关、团体、企事业单位档案资料的国家综合性档案馆，于1999年晋升为浙江省二级档案馆。

2024年3月，在文成县全县档案工作会议上，县委副书记、政法委书记吕金记出席会议并提三点意见：

- 立足新常态，树立新气象，增强工作紧迫感和责任感。以对历史高度负责的态度认识档案工作，以对助推经济社会良好发展的态度认识档案工作，以全方位参与社会服务的态度认识档案工作。

- 2、把握新常态，建立新目标，实现档案工作新提升。一要准确把握档案新定位，大力提升四化：档案资源建设的全程化，档案治理的智慧化，档案保管安全的常态化，档案管理的信息化。二要着力提升档案工作新内涵，努力实现三转：档案工作的观念要转，档案工作的角度要转，档案工作的方式要转。

- 3、适应新常态，强化新保障，营造档案工作良好氛围。坚持党管档案，坚持依法治档，坚持人才强档。

- 会议强调，2024年是中华人民共和国成立75周年，是实现“十四五”规划目标任务的关键一年，也是推进档案事业现代化先行开局之年。做好2024年的各项工作关系重大，特别是2024年的档案工作任务十分繁重、面广线长，同时要更好地服务坚持红色传承、推动绿色发展、打造全省高质量发展第三极，需要立足新常态、认识新常态、把握新常态，坚持科学发展、创新发展、协调发展，奋力实现文成档案工作新跨越。要以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，在县委的正确领导下，踔厉奋发，勇毅前行，推动文成档案事业再上新台阶，以档案新担当为文成勇当先行者、谱写新篇章作出新贡献。

- 三、编制依据

- 1、政策法规

- 《中华人民共和国档案法》

- 《中华人民共和国档案法实施办法》

- 《全国档案信息化建设化建设实施纲要》

- 《“十四五”全国档案事业发展规划》（中办国办印发）

- 《关于加强和改进新形势下档案工作的意见》（中办发〔2014〕15号）

- 国家档案局发布第13号令《机关档案管理规定》

- 国家档案局发布的(1987)27号《机关档案工作业务建设规范》

- 档案库房智能化建设规范（征求意见稿）

- 《数字档案馆建设指南》（档办发〔2010〕116号）

- 《数字档案馆系统测试办法》（档办发〔2014〕6号）

- 《机关文件材料归档范围和文书档案保管期限规定》（国家档案局8号令）

- 2、业务标准与规范

- 《档案馆建筑设计规范JGJ25-2010》

- 《信息与文献图书馆和档案馆的文献保存要求GB/T27703-2011》

- 《空调设备用加湿器性能实验方法JB/T5146.3-91》

- 《除湿机性能测试方法GB/T 19411-2003》

- 《理化性能试验方法和抗菌效果GB17657-1999》

- 《抗菌性能试验方法和抗菌效果》

- 《空气净化装置PM2.5净化性能检测方法BEET-3139A》

- 《档案馆工作通则》

- 《档案馆防治灾害工作指南》

- GB 50116-2013 火灾自动报警系统设计规范

- GB 50314-2015 智能建筑设计标准

- GB 50325-2020 民用建筑工程室内环境污染控制标准

- GB 55024-2022 建筑电气与智能化通用规范

- GB/T 13667.3-2013 钢制书架 第三部分：手动密集书架

- GB/T3325-2017《金属家具通用技术条件》

- GB/T1951.2-2013《金属家具质量检验及质量评定》

- GB/T13667.1—2015《钢制书架第1部分：单、复柱书架通用技术条件》

- GB/T13667.3-2013 《钢制书架第3部分：手动密集书架技术条件》

- 中华人民共和国行业标准(档案密集架行业标准) DA/T7-92

- GB/T11253-2007《碳素结构钢冷轧薄钢板和钢带》

- GB/T13237-2013优质碳素结构钢冷轧薄钢板和钢带

- GB/T710-2017  优质碳素结构钢热轧薄钢板和钢带

- GB/T711-2017  优质碳素结构钢热轧厚钢板和钢带

- GB/T708-2006  冷轧钢板和钢带的尺寸、外型、重量及允许公差

- GB/T709-2006  热轧钢板和钢带的尺寸、外型、重量及允许公差

- GB6807-2001  钢铁工业涂漆前磷化处理技术条件

- GB1720-1979（1989）    漆膜附着力测定法

- GB1732-1993            漆膜耐冲击测定法

- GB1763-1979（1989）    漆膜耐化学试剂性测定法

- GB1764-1979（1989）    漆膜厚度测定法

- GB1804-2000            公差与配合未注公差尺寸的极限偏差

- GB8162-2008            结构用无缝管

- GB4357-1989            碳素弹簧钢丝

- ZG45                   铸钢件

- GB/T 13667.4-2013 《钢制书架第4部分：电动密集书架技术条件》

- GB 19517-2009 《国家电器设备安全技术规范》

- DA/T 45-2021 档案馆高压细水雾灭火系统技术规范

- DA/T 55-2014 特藏档案库基本要求

- DA/T 56-2014 档案信息系统运行维护规范

- DA/T 65-2017 档案密集架智能管理系统技术要求

- DA/T 76-2019 绿色档案馆建筑评价标准

- DA/T 81-2019 档案库房空气质量检测技术规范

- DA/T 87-2021 档案馆空调系统设计规范

- DA/T 91-2022 档案馆照明系统设计规范

- JGJ 25-2010 档案馆建筑设计规范

- 3、设计、施工参照标准、规范及相关要求

- 《恒温恒湿档案库房空调工程施工及质量验收规范》DA/T 101—2024

- 《建筑给水排水设计规范》GB 50015-2003 (2009版)；

- 《建筑给水排水及采暖工程施工质量验收规范》GB50242-2002；

- 《民用建筑电气设计规范》（JGJ16-2008）；

- 《建筑电气工程施工质量验收规范》GB50303—2015；

- 《建筑照明设计标准》（GB 50034-2004）；

- 《建筑设计防火规范》（GB 50016--2014）；

- 《采暖通风与空调设计规范》(GB50019-2016)

- 《通风与空调工程施工及质量验收规范》（GB50243-2016）；

- 《建筑涂饰工程施工及验收规程》（JGJ/29-2015）；

- 《建筑地面工程施工质量验收规范》（GB50209-2002）；

- 《铝合金门窗工程设计、施工及验收规定》（BDJ15-30-2016）；

- 《建筑工程施工质量验收统一标准》（GB50300-2013）；

- 《建筑施工安全检查标准》（JGJ59-2011）；

- 《建筑机械使用安全技术规程》（JGJ33-2012）；

- 《展览展示工程服务基本要求》 GB/T 33490-2017；

- 其他国家及地方设计、施工法律、法规及规范、标准。

- 四、项目现状

文成县档案馆致力于保存和展示丰富的历史文化遗产，目前新馆建设规划4间档案库房，分别位于文成县建设工程检测综合楼3、4层，库房总面积达到约1378平方米。这些档案库房不仅为档案的长期保存提供了必要的物理空间，为更好的实现档案资源存放、长期有序保管，档案库房软硬件建设迫在眉睫，同时也为档案的整理、研究和利用提供了良好的保存条件。

三楼库房平面图

四楼库房平面图（CAD平面图见附件）

## 五、建设内容

本项目建设共分为五块内容，分别为档案装具建设（密集架）、智慧库房环境管控平台、RFID实体档案管理系统、大屏系统建设、项目实施驻场运维服务。

| 序号 | 类型 | 建设内容 | 数量 | 单位 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| - 1 | 档案装具 | 常规手动密集架（3楼） | 1 | 项 |
|  |  | 特殊载体手动密集架（4楼） | 1 | 项 |
|  |  | 智能电动密集架（4楼） | 1 | 项 |
| - 2 | 设施设备 | 恒温恒湿精密空调 | 1 | 项 |
| - 3 | 档案服务 | 档案搬迁 | 1 | 项 |

- 六、总体目标

- 1、档案装具建设目标

- 通过档案装具的建设，其建设目标旨在提高档案存储的安全性、效率和可管理性。智能密集架建设目标有以下几个方面：

- 安全性提升：确保档案装具的材质和结构能够抵御火灾、水灾等自然灾害，保护档案的安全。

- 标准化设计：按照国家或行业标准设计档案装具，确保其尺寸、承重和功能符合档案管理的要求。

- 空间优化：合理规划档案装具的布局，最大化利用存储空间，减少空间浪费。

- 智能化控制：通过智能控制系统，实现档案密集架的自动开合、定位和监控。

- 扩展性：考虑未来档案数量增加的可能性，设计具有良好扩展性的智能密集架系统。

- 远程管理：支持远程管理功能，管理人员可以通过网络远程监控和管理智能密集架。

- 法规遵循：确保智能密集架的设计和使用符合相关档案管理法规和标准。

2、恒温恒湿精密空调建设目标

温度控制范围：档案馆内温度全年保持在 14 - 24℃的精准区间。例如，对于一些历史文献、胶片等对温度敏感的档案，温度波动控制在 ±1℃以内，确保档案不会因为温度变化而产生物理变形，像纸张不会因热胀冷缩而损坏。

湿度控制范围：相对湿度稳定控制在 45% - 60% 之间，湿度波动控制在 ±5 %RH以内。以古籍档案为例，合适的湿度可以防止纸张发霉、变脆。如果湿度过高，纸张容易滋生霉菌；湿度过低，纸张则会变得干燥、易碎。

- 可靠性与稳定性

设备运行时间：确保空调系统能够全年 365 天、每天 24 小时不间断运行。对于一些承担重要档案保存任务的档案馆，如国家重点档案馆，任何设备故障导致的温湿度失控都可能对档案造成不可挽回的损失。

备份与冗余系统：配置备份的空调机组或者关键部件（如压缩机、风机等），在主设备出现故障时能够迅速切换，保证温湿度控制的连续性。同时，采用可靠的控制系统，具备故障报警和远程监控功能，方便管理人员及时发现和处理问题。

- 系统集成与兼容性

与建筑一体化：恒温恒湿精密空调系统要与档案馆建筑的整体设计相融合，包括风道的布局、机房的位置等都要合理规划。例如，空调的出风口和回风口位置应根据档案存储架的摆放和室内空气流通的要求进行设计，确保室内温湿度的均匀性。

与其他设备兼容：要与档案馆内的安防系统、消防系统、照明系统等其他设施兼容。比如，空调系统的控制信号可以与安防系统联动，当有异常情况发生时，能够同时做出响应，保障档案的安全。

3、档案服务档案搬迁建设目标

- 档案完整性保障

物理完整性：确保档案在搬迁过程中，无论是纸质文件、照片、胶片、磁带，还是电子存储介质等，其物理形态都不受到损坏。例如，对于纸质档案，避免出现纸张撕裂、折皱、受潮等情况。

信息完整性：保证档案内容的完整无缺，信息不丢失、不被篡改。像一些历史文献档案、机要文件档案等，在搬运过程中，通过严格的包装、标记和运输方式，确保档案信息能够原封不动地搬迁到新馆。

- 搬迁效率提升

时间规划合理：制定详细的搬迁时间表，确保搬迁工作能够在预定的时间内高效完成。例如，对于大型档案馆，根据档案的数量、种类、存储位置等因素，将搬迁工作分阶段、分批次进行，避免长时间中断档案服务，并且能够快速恢复档案的利用功能。

资源有效利用：充分利用人力、物力资源，合理调配搬运人员、运输车辆、搬运设备等。例如，根据档案的体积和重量，选用合适的搬运工具，如手推车、叉车等，提高搬运效率，同时避免因工具不当对档案造成损坏。

- 安全风险降低

物理安全：保障档案在搬迁过程中的安全，防止档案被盗、丢失、火灾、水淹等事故。例如，在搬运过程中，安排专人负责安全保卫工作，运输车辆具备良好的安全性能和防盗装置，新馆的存储环境在档案入住前经过安全检查和消防验收。

数据安全：对于电子档案，特别要注意数据安全。采取数据备份、加密传输等措施，防止数据泄露、丢失或被恶意篡改。如在搬迁前对电子档案进行多份异地备份，在传输过程中采用加密算法进行保护。

- 服务连续性维护

服务不停顿：尽量减少对档案利用服务的影响，保持档案服务的连续性。对于一些日常利用率较高的档案，如民生档案、行政办公档案等，通过提前规划，如设置临时查阅点、采用数字化副本提供服务等方式，确保用户在搬迁期间依然能够获取所需档案信息。

信息可追溯：在搬迁过程中，对档案的出入库情况、运输路线、存放位置等信息进行详细记录，以便在需要时能够快速追溯档案的去向和状态，保证档案服务的质量和效率。

- 项目建设技术要求

- 密集架技术要求

- 1.1密集架架体

严格按照中华人民共和国国家档案局直列式档案密集架行业要求执行。所有架体用材均采用优质冷轧板，冷轧板符合优质碳素钢、簿板技术条件的国家标准。产品表面处理要求及质量符合钢铁工件涂前磷化处理技术条件的国家标准。

规格：详见货物清单。

（一）执行标准；

1.中华人民共和国GB/T13667.3-2013国家标准。

2.DA/T7-92国家档案局密集架行业要求。

3.符合国家QB/T4371-2012 国家家具抗菌性能标准；

4.符合国家GB/T1741-2020漆膜耐霉菌性测定标准；

5.符合国家GB/T708-2019 《冷轧钢板和钢带的尺寸、外型、重量及允许公差》；

6. 符合国家GB/T709-2019 《热轧钢板和钢带的尺寸、外型、重量及允许公差》；

7.产品表面处理及质量符合GB6807-86钢铁工件涂前磷化处理技术条件。

（二）结构要求；

（1）密集架主要由导轨、底盘、传动机构和架体（包括立柱、挂板、搁板、顶板、门板及侧护板）等零（部）件组合而成。

（2）架顶应设防尘装置，列与列之间应装有20mm厚特种抗老化橡塑磁性密封条，门面列和中间移动列分别装有锁具和制动装置，每组密集架闭合后可用总锁锁住，形成一个封闭的整体，各列移开后可单独制动，确保人员安全，底部应设防鼠、防倾倒装置。

（3）搁板、挂板可沿立柱自由调整高度。

（三）传动机构要求

（1）传动机构、机械式自脱超越离合摇手体、多级速比1：6精制链轮等零（部）件组成。在负载情况下保持轻便、灵活、平稳，不得有失灵现象。

（2）摇手柄：圆盘或7字型摇把，手柄可折叠，摇动轻便，手柄摇动时能自动挂挡，密集架处于动或不动状态时，摇柄自行停于垂直位置。

（3）传动部件要求：

①传动轴：材料使用Φ20，45#冷拉实心圆钢，加工精度为3.2，经热处理调质，HB220-290。

②三合一轴承轮：集注铁滚轮，轴承，链轮于一体。不得用螺丝，电焊，铆钉等工艺连接。铁滚轮：采用高强度注铁滚轮，数控精加工成型，滚轮直径≧120mm。双边槽高度≧5mm,前后设计6根加强筋轮毂.与轨道接触面宽≧22mm。链轮：采用链轮为22齿45#钢，经锻压精密加工成型。轴承：采用E级双边调心轴承。三合一轴承轮具有高强度，不变形，抗氧化，承载能力大，摩擦阻力小，安装简单，易维护，结构紧凑等特点。（经载重实测手摇力度减轻30%）

③连接管：采用优质钢管，表面防腐处理。

④链条：采用Φ8.5，节距12.7mm摩托车滚子链条。

⑤紧固件为45#、Q235－A钢标准化零件。

（四）底盘要求

底盘3.0mm厚优质热轧钢板采用分段焊接后整体组装式，连接牢固、运输、安装方便，底梁各段连接采用螺栓紧固，纵梁上按节距冲有矩形槽，底梁节与节之间中隔板三折弯成型两头冲有矩形槽，正面折弯宽98mm±2mm，在插立柱位置与纵梁连接，使底梁架体不扭曲、错位和变形。以供立柱插入后用螺栓紧固。滚轮横梁采用四折成形，确保在外力作用下无任何变形情况发生。底梁下部应装有防倒支架以防架体倾倒。底梁两端封头横梁与纵梁牢固焊接，在直角处上平面均焊上三角形加强板。

（五）立柱要求

采用1.5mm厚优质冷轧钢板，六压筋一次成型，正面50mm压2根圆筋,双筋冲压仿生花纹图案，侧面39mm各压2根圆筋，立柱两面冲压可上、下调节的挂孔，孔距为53mm。成型立柱采用上、中、下三根连接横梁焊成整体，达到结构坚固合理、美观大方不变形。立柱下端直接插入底盘固定矩形孔内，通过螺栓紧固，立柱上端与顶板通过螺栓紧固，使立柱顶部形成整体，增强架体的整体刚性。

（六）搁板、挂板、挡棒要求

（1）搁板：采用1.0mm厚优质冷轧钢板，九面八折弯一次成形，厚度为≧25mm，正面压制两组圆筋，每组压筋数3条。侧面压制一组圆筋，每组压筋数2条。压筋工艺确保搁板不变形，外形美观，结构新颖，刚性足，承重能力强，每层承重80KG。满负载24小时后挠曲度≤2mm，卸载后自动恢复。表面采用酸洗磷化后进行喷塑处理。

（2）挂板：采用1.0mm厚优质冷轧钢板冲压一次成型。挂板采用单边双挂钩，中间采用腰形拉伸翻边模 成型，并上下各压制一条126*7mm加强筋。下端有四个搁板定位槽，使搁板嵌置于定位槽上。

（3）挡棒：采用1.0mm优质冷轧钢板，两头冲凹槽且带有防滑扣，模具冲压成型，折弯尺寸16*14mm，C型状，增强其强度且能阻挡档案滑向另一侧，沿立柱垂直方向可以自由调整高度。

（七）侧护板、密封条、门板、顶板、防尘板、防鼠板要求

（1）侧板：采用1.0mm厚优质冷轧钢板，前侧板采用上、中、下三段式组合，增大立面强度及冲击力，人性化设计，整体美观、结构合理、设计新颖。

（2）铝合金镶嵌式伸缩密封装条：每列之间有缓冲镶嵌式密封条，基座采用厚度1.0mm厚铝合金材质，使得密封条更加平直，维护方便,密封与防撞性能更好，采用抗老化橡胶密封条。

（3）门板：采用1.0mm厚优质冷轧钢板，门板正面四角采用数控转塔冲压仿生花纹图形。右门上装有密集架专用豪华锁。组装后缝隙均匀，锁定紧密，开启灵活。

（4）顶板：采用1.0mm厚优质冷轧钢板，经双面六折弯，使用螺栓紧固于立柱上端，四角对焊，使其成框架结构。

（5）防尘板：采用1.0mm厚优质冷轧钢板，具有耐高温、耐腐蚀、防尘、防静电等特性。

（6）防鼠板：采用1.0mm厚优质冷轧钢板，板体光滑表面经过防腐处理，坚硬、美观。

（7）防倾倒装置：底盘上装有防倾倒装置，采用4.0mm厚冷轧钢板冲压成型，钢性足不变形，该装置确保密集架在密集架运动过程中或静止状态下都能起到良好的防密集架倾倒的作用，从而确保人员、设备及财产安全。

（八）外观质量要求

（1）密集架架体外观应精美、线条流畅、操作应轻便灵活、运行平稳，并应是组合装配，便于搬迁和拆卸。各零件、组合件表面应光滑平整，不得有尖角、凸起。

（2）颜色按用户要求，表面经静电喷粉，高温塑化处理，色泽应一致，喷涂无死角，漆面应均匀光滑、无划痕。

- 1.2密集架控制系统

| 功能 | 序号 | 要求 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- |
| 基本功能 |  | 质量保证 | 应从技术上确保免费维护承诺及质量保证，应采用嵌入式控制方式、无刷直流电机驱动、红外传感器不使用时自动关闭等有效技术保障方案或措施。 |
|  |  | 固定列控制器 | 1、固定列应采用≥15寸嵌入式安卓系统工控机，内置RJ45口*1、USB口*3、232串口*2、WIFI模块、喇叭，配置不低于安卓系统7.1，运行内存不低于2G，存储内存不低于16G，使用RK3288主控板，分辨率不低于1024*768； 2、移动列采用8寸彩色触摸屏，分辨率不低于800*600； |
|  |  | 驱动电机 | 采用24V直流无刷电机，电机功率120W，转速30r/min； |
|  |  | 控制板 | 1、控制主板具备两个以上的RJ45接口，以方便维护和进行其它拓展功能； 2、控制主板具备电流超限保护：控制主板必须设计有电流超限自动切断电源机制，在电流出现异常达到一定的高度，立即熔断保险丝，保护系统其他模块安全。电流保护模块采用保险管设计，更换简便，任何人都可以操作。 3、主控板集成语音播报模块和语言控制模块，为保证系统的一体性，语音模块集成在控制主板上，不能通过外接的方式来接入语言模块； 4、电机驱动器采用独立专用驱动模块（主控板和驱动器采用分离式的两块主板），以最大限度提高电磁兼容性及可靠稳定性，方便用户自主维护； |
|  |  | 列号 | 采用高亮不小于1.8寸LED数码显示列号，外壳及卡扣一次性注塑成型为一体，外壳正面采用嵌入式卡扣安装，不能使用螺丝等其他方式固定； |
|  |  | 人体及红外 | 每列架内都单独安装有人体和红外对射器模块，横向人员检测装置与架内纵向位置红外对射传感器不能使用二合一模块，各自应为独立工作模块，起到互补作用； （通过观察架体前后立柱可看到两对单独的人员检测及红外人员感应器，互为XY轴工作方式，保护人员安全，可单独工作，互不干扰。） |
|  |  | 电源保护 | 密集架具备电源保护管理功能：电源电流异常时自动切断电源。 |
|  |  | 人机交互 | 1、任意列均可通过移动列按钮图标对架体进行左移、右移、关闭、通风、锁定等操作； 2、移动列专用查询控制终端屏幕支持全屏手指全屏手指滑动对架体的简单操作，手指左滑架体左移，手指右滑架体右移，手指上滑架体通风，手指下滑架体关闭，左上滑动存放状态查看，左下滑动系统锁定，右上滑动参数设置，右下滑动进入待机模式；手指滑动可全屏范围进行，手指滑动操作与屏幕按钮互不干扰，即使经过按钮，也只响应滑动而不响应按钮；手指滑屏时，屏幕上有直观的方向指示图标显示滑动方向。 |
|  |  | 架体电机驱动及运行 | 1、移动列采用≤120W的低压无刷直流电机驱动，驱动器采用独立专用驱动模块，以最大限度提高电磁兼容性及可靠稳定 性，方便用户自主维护； 2、采用快速启动、高速运行、轻柔合拢的柔性曲线运行方式，在避免架体碰撞情况下极大提高操作效率。一个团体的所有移动列的运动应协调同步运行，运行中架体无任何碰撞，架体运行的最高速度、最低速度、提速斜率用户可自由调整，标准80cm通道开启时间≤12秒； 3、具备用户可调整运行时间保护的功能，以避免插销脱落或脱焊等异常情况下的长时间电机空转； 4、具备电机堵转保护功能； 5、架体打开的距离能显示在屏幕上； 6、停电情况下，可轻松手摇。带电情况下：无论手摇还是电动，架体打开的距离均在当前列液晶屏上能显示； 7、架体具备位置记忆功能，能自动在架体运行超出设定距离（用户可调整）时及时锁定及保护； 8、密集架需要有效的接地保护，防止感应电流及静电影响。在停电手摇架体时，电机不会产生电流，保护系统安全（可通过观察手摇时列号、屏幕等会不会亮起判断）。 |
|  |  | 架体安全保护 | 1、架体之间安装非接触式传感器，有效避免架体碰撞； 2、任意列采用2个互为冗余备用的接近开关，任意一个故障可正常运行，在移动液晶屏、固定列主屏上用户可查看接近开关状态； 3、行程开关失效保护：通过距离设定，架体首次运行后系统自动回缩5-10CM，架体打开靠系统距离运行，行程开关只是启动二次保护作用，从而避免行程开关长时期碰撞、损坏导致架体跑出轨道； 4、电机堵转保护,电流过载、漏电保护； 5、拉杆保护：在架体摇出最大距离的一个门限（可调）后，能自动锁定架体不能手摇此时电动操作只允许关闭操作，防止手摇越界； 6、架体运行超时保护：当机械构件松脱或打滑时会导致电机长时间运行故应具备超时运行保护功能：运行时间（应可调）超过时能紧急停止运行； 7、故障自检保护：系统检测到某一列故障时，立即禁止整个区域电动操作； 8、架体必须安装智能漏电保护装置，通过12V低压方式控制密集架区域整体电源启动及关闭； 9、架体高速运行时，相邻列之间无任何接触与碰撞； |
|  |  | 通告信息发布与管理 | 1、可推送公告信息到各列液晶屏上统一显示，具有权限的管理员可发布（取消）公告到预定的团体中所有面板屏幕上，便于通告用户及参观接待等各种应用场合； 2、通告信息自动保存，断电重启仍然可正常显示； 3、系统主屏可同时动态显示多条公告信息。 |
|  |  | 语音提醒及控制 | 1、高品质语音提示模块可放置在任意列位置，以最大提高语音提示效果，用户可对音量大小进行调整； 2、语音提示声音支持客户自由定制，支持开机欢迎词设置，欢迎词可自行选择开启或关闭。 3、用户可在库房内直接用语音命令词与列号自然组合的简便方式控制任意列架体的左右移动、关闭、通风、锁定、休眠、唤醒等操作；用户也可直接用语音控制命令来获取温湿度信息，并通过系统进行语音播报，而无需从屏幕上获取；同时支持免唤醒命令词，语音识别器采用全指向拾音器，以提高信噪比及识别率，采用成型外壳封装，保持时刻开启状态而不需要用户使用前点击按键等方式去手动启用，采用唤醒词启动以提高可靠性及安全性，支持的列号不少于完整的2位数字（1-99） 4、语音控制模块集成在密集架控制主板上，无需通过工控机进行连接和信号转发。 （1、不同人员通过特定指令唤醒智能语音，现场用语音进行操作,《如：架体关闭、架体打开、架体通风等》，同时对应密集架执行语音指令操作《打开、关闭、通风等》）。 （2、任意指定99以内的任意某列进行正确识别打开/关闭操作，对应架体应对应语音命令进行对应操作） |
| 系统管理 |  | 系统节能控制 | 1、因红外光会随着时间衰减，所有红外传感器需在空闲不用时自动切断电源以延长使用寿命，并在需要时自动启动； 2、道口人体红外检测按需自动开启，通道打开距离小于20CM自动关闭； 3、液晶屏背光能在无人操作若个时间（用户可调整）后自动关闭，任意列点击任意位置可自动唤醒； 4、架内采用低压24V高亮LED灯辅助照明架体打开时照明设备进入预启动状态，待人员进入时列照明自动开启，人员离开时灯光自动熄灭，达到最佳节能； 5、同时支持一级休眠和二级休眠 1)一级休眠：长时间无操作，所有设备休眠，屏幕进入黑屏状态，需要操作时，再唤醒； 2)二级休眠：短时间无操作，所有屏幕进入一级休眠，屏幕上只显示简要信息（电子标签、环境信息模式两种模式可在液晶屏上设置），如需操作可快速唤醒；再一级休眠之后，仍然无操作，所有设备休眠，屏幕全部进入黑屏状态。 (可自由选定休眠时间及模式，在主屏上设置休眠时间及休眠方式， 休眠方式一：选定时间无操作，所有设备休眠，屏幕进入黑屏状态，点击任意列屏幕，自动唤醒。 休眠方式二：选定时间无操作，屏幕上出现简要信息（电子标签、环境信息，此时可点击任意屏幕，自动唤醒，如仍无操作，在选定时间后进入设备休眠，屏幕进入黑屏，点击任意列屏幕，仍可自动唤醒。) |
|  |  | 档案查询及管理 | 1、固定列能够采用关键词的档案查询及架体控制，能够从数据库服务器同时获取多条提档信息，并能控制架体打开所获取的提档列表中的所有档案位置，同时支持连服务器从数据库远程查询和不连任何设备的本地端查询； 2、固定列免输入法模糊快捷查询、随搜随显,支持关键字及编号查询（响应时间<1S）； 3、任意列液晶屏上可通过模糊查询关键词方式，通过查询档案编号及关键词来查找及显示对应档案的进一步详细情况查询到的档案可执行远程开架操作； 4、任意列均可在操作液晶屏上查看该列精确到每个格位的存放档案数量分布信息，且可在操作液晶屏上图形化方式点击查看该列某位置存放的档案目录及状态（在库、借出等）； 5、用户在管理计算机、智能设备或液晶屏上查询到的档案可远程开架，存放该档案的列在液晶屏上采用直观3D架体上的对应位置，定位精度可具体到某一格，用动态箭头直观指示档案存放具体位置在用户进入架体后，语音播报档案存放具体位置； 6、电子标签显示：待机时屏幕分左右侧显示该列档案存放类别及编号，亮屏时可在专属界面查看，代替传统的纸质标牌 |
|  |  | 管理设置 | 1、要求能任意统一编排编号，用户可以通过活动列触摸屏实时修改列号，可在触摸屏上开启/关闭人员进入架体后当列列号闪烁警示功能； 2、用户可对架体运行速度根据需要在触摸屏上设置； 3、用户可在触摸屏上进行密码修改； |

- 恒温恒湿精密空调技术要求

- 2.1温湿度控制技术要求

1）控制精度

温度：档案库房温度一般要求控制在 14℃-24℃之间，且一昼夜允许波动幅度为 ±2℃，恒温恒湿精密空调应能将温度稳定控制在这个范围内，如对于一些珍贵档案或对温度敏感的特殊载体档案，可能需要更严格的温度控制精度，达到 ±1℃甚至更高。

湿度：相对湿度需保持在 45%-60% 之间，一昼夜允许波动幅度为 ±5%，空调要能精确地将湿度维持在该区间内，以防止档案因湿度问题出现霉变、脆化等损坏。

控制范围：需完全覆盖档案库房所要求的温湿度范围，并且在不同的季节和外部环境条件下，都能稳定运行，确保库房内温湿度始终符合标准。

均匀性：保证库房内各个区域的温湿度均匀一致，避免出现局部温湿度差异过大的情况，通过合理的气流组织设计和足够的风量循环来实现。

2）智能化控制

能实时监测和精确控制温湿度，可根据设定的温湿度值自动调节制冷、制热、加湿、除湿等功能的运行状态。

控制系统应具备自适应功能，能根据环境变化和负荷变化自动调整运行参数，实现节能运行和稳定控制。

3）远程监控与管理

支持远程监控功能，通过网络接口或其他通信方式，用户可以在远程终端上实时查看空调的运行状态、温湿度数据、故障报警信息等，并能进行远程参数设置和控制操作。

4）故障诊断与报警

具备完善的故障诊断功能，能自动检测和识别空调系统的各种故障，如传感器故障、压缩机故障、风机故障等，并及时发出报警信号，以便维护人员快速定位和排除故障。

可记录故障历史数据，为维护和维修提供参考依据 。

5）其他要求

可靠性和稳定性：档案馆的空调需全年 365 天、每天 24 小时不间断运行，因此要求空调设备具有高度的可靠性和稳定性，能在长期运行中保持良好的性能，减少故障停机时间。

噪音水平：应满足档案馆室内环境的噪音要求，一般运行噪音应控制在较低水平，避免对档案管理人员的工作和档案的保存环境造成干扰。

维护保养便利性：设备的结构设计应便于维护和保养，各个部件易于拆卸和更换，同时供应商应提供良好的售后服务，包括定期维护、故障维修、备件供应等。

兼容性和扩展性：能与档案馆已有的环境监控系统、消防系统等其他相关系统兼容和协同工作，并且在未来有扩展需求时，可方便地进行系统升级和扩展。

3、档案搬迁技术要求

- 3.1搬迁前准备要求
1）档案整理与清点
    在搬迁前，需要对所有档案进行系统整理。按照档案的类别（如文书档案、人事档案、财务档案等）、年度、保管期限等因素进行分类，并编制详细的档案目录。
    对每一盒（卷）档案进行编号，确保编号清晰、准确且具有唯一性。同时，仔细清点档案数量，制作一式多份的盘点清单，清单内容应包括档案编号、名称、数量、所属年份等关键信息，用于搬迁前后的核对。
2）包装材料准备
    根据档案类型和数量，准备合适的包装材料。对于纸质档案，通常使用无酸纸档案盒或纸箱。无酸纸档案盒可以有效防止纸张酸化，保护档案纸张的长期稳定性；纸箱应选用质量好、强度高的产品，其大小要根据档案的实际尺寸设计，避免档案在箱内过度晃动。
    对于特殊载体档案，如照片档案、光盘档案等，要使用专门的保护套和包装盒。照片档案应用无酸纸袋或塑料保护膜套装好后，再放入相册或专用盒子；光盘档案则需要使用光盘保护盒，并在盒内放置干燥剂，防止光盘受潮。
    另外，还需要准备足够的包装填充物，如泡沫塑料、气泡垫、废纸等，用于填充档案盒（箱）内的空隙，确保档案在搬运过程中不会因碰撞而受损。
3）搬运工具准备
    根据档案数量和搬运距离，选择合适的搬运工具。对于少量档案且搬运距离较短的情况，可以使用手推车；对于大量档案或远距离搬运，可能需要使用叉车、厢式货车等。
    搬运工具要确保性能良好、清洁干净。如手推车的轮子应转动灵活，无杂音；厢式货车车厢内应干燥、整洁，无异味、无积水，并且要做好车厢的密封措施，防止雨水、灰尘等进入。

- 3.2搬迁过程中的技术要求
1）搬运操作规范
    不同类型的档案应分开搬运，例如，纸质档案和电子存储介质档案不能混装，避免因静电、磁场等因素对电子档案造成损坏。
2）运输环境控制
    如果使用车辆运输档案，要提前规划好运输路线，尽量选择路况良好、颠簸少的道路。同时，要注意避开可能发生洪涝、泥石流等自然灾害的路段，以及交通拥堵严重的区域。

- 3.3搬迁后的技术要求
1）档案上架与整理
    档案搬运到新的存放地点后，要按照预先制定的档案存放规划进行上架。档案架（柜）的排列应合理，便于档案的查找和管理。一般按照档案类别、编号顺序等依次上架，同时要注意留出适当的通道，方便人员通行和档案的取用。
上架后，需要对档案进行再次核对和整理。对照搬迁前的盘点清单，逐盒（卷）检查档案编号、名称、数量等是否正确，确保档案无遗漏、无损坏。如有问题，应及时记录并查找原因，进行调整。

- 七、设施设备采购清单

| 序号 | 设备及软件名称 |  | 参数配置 | 单位 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 一、档案装具 | 常规手动密集架 | 1、结构要求 （1）密集架主要由导轨、底盘、传动机构和架体（包括立柱、挂板、搁板、顶板、门板及侧护板）等零（部）件组合而成。 （2）架顶应设防尘装置，列与列之间应装有20mm厚特种抗老化橡塑磁性密封条，门面列和中间移动列分别装有锁具和制动装置，每组密集架闭合后可用总锁锁住，形成一个封闭的整体，各列移开后可单独制动，确保人员安全，底部应设防鼠、防倾倒装置。 （3）搁板、挂板可沿立柱自由调整高度。 2、传动机构要求 （1）传动机构主要由精铸滚轮、传动轴、连接管、调心轴承、精密滚子摩托车链条，机械式自脱超越离合摇手体、多级速比1：6精制链轮等零（部）件组成。采用中轴带动两根边轴传动方式，在负载情况下保持轻便、灵活、平稳，不得有失灵现象。 （2）摇手柄：圆盘或7字型摇把，手柄可折叠，摇动轻便，手柄摇动时能自动挂挡，密集架处于动或不动状态时，摇柄自行停于垂直位置。 （3）传动部件要求： ①传动轴：采用Φ20，45#冷拉实心圆钢，加工精度为3.2，经热处理调质，HB220-290。 ②链轮：采用链轮为12－48齿45#钢，经锻压精密加工成型，回火去除应力，加工车、滚齿、插键槽、去毛齿、齿部经高频淬火HRC60-62。 ③轴承：采用P204E级调心轴承。 ④链条：采用Φ8.5，节距12.7mm摩托车滚子链条。 ⑤摇手体：采用自脱挂式摇手。 ⑥紧固件为45#、Q235－A钢标准化零件。 ⑦滚轮为HT200铸铁，经加工成型。 ⑧连接管：采用优质钢管，表面镀锌防腐处理。 3、底盘要求 ★底盘≧2.3mm厚优质钢板采用分段焊接后整体组装式，连接牢固、运输、安装方便，底梁各段连接采用螺栓紧固，纵梁上按节距冲有矩形槽，底梁节与节之间中隔板三折弯成型两头冲有矩形槽，正面折弯宽98mm±2mm，在插立柱位置与纵梁连接，使底梁架体不扭曲、错位和变形。以供立柱插入后用螺栓紧固。滚轮横梁采用四折成形，确保在外力作用下无任何变形情况发生。底梁下部应装有防倒支架以防架体倾倒。底梁两端封头横梁与纵梁牢固焊接，在直角处上平面均焊上三角形加强板。 4、立柱要求 ★采用≧1.0mm厚优质冷轧钢板，一次成型，正面50mm压2根圆筋、侧面39mm各压2根双圆筋，立柱两面冲裁可上、下调节的挂孔，孔距为53mm。成型立柱采用上、中、下三根连接横梁焊成整体，达到结构坚固合理、美观大方不变形。立柱下端直接插入底盘固定矩形孔内，通过螺栓紧固，立柱上端与顶板通过螺栓紧固，使立柱顶部形成整体，增强架体的整体刚性。 5、搁板、挂板、挡棒要求 ★（1）搁板：采用≧0.8mm厚优质冷轧钢板一次冲压成型，厚度为≧23mm，结构合理，使用方便，正面压两根圆筋，工艺确保搁板不变形，使搁板承重力增强，每层双面承重80KG。外形美观，刚性足。满负载24小时后挠曲度≤2mm，卸载后自动恢复。表面采用酸洗磷化后进行喷涂处理。 ★（2）挂板：采用≧0.8mm厚优质冷轧钢板冲压一次成型。挂板采用单边双挂钩，中间采用腰形拉伸翻边模成型，并上下各压制一条126*7mm加强筋。下端有四个搁板定位槽，使搁板嵌置于定位槽上。 ★（3）挡棒：采用≧0.8mm优质冷轧钢板，两头冲凹槽且带有防滑扣，模具冲压成型，折弯尺寸16*14mm，C型状，增强其强度且能阻挡档案滑向另一侧，沿立柱垂直方向可以自由调整高度。 6、侧护板、门板、顶板、防尘板、防鼠板要求 （1）侧板：采用≧0.8mm厚优质冷轧钢板，前侧板采用上、中、下三段式组合，增大立面强度及冲击力，人性化设计，整体美观、结构合理、设计新颖。 ★（2）门板：采用≧0.8mm厚优质冷轧钢板。右门上装有密集架专用锁。组装后缝隙均匀，锁定紧密，开启灵活。 （3）顶板：采用≧0.6mm厚优质冷轧钢板，经双面六折弯，使用螺栓紧固于立柱上端，四角对焊，使其成框架结构。 （4）防尘板：采用≧0.5mm厚优质冷轧钢板，具有耐高温、耐腐蚀、防尘、防静电等特性。 （5）防鼠板：采用≧0.5mm厚优质冷轧钢板，板体光滑表面经过防腐处理，坚硬、美观。 | 立方 | 不低于1380 |
| 2 |  | 手动奖牌密集架 | 1、结构要求 （1）密集架主要由导轨、底盘、传动机构和架体（包括立柱、层板、分隔板、门板、顶板及侧护板）等零（部）件组合而成。 （2）架顶应设防尘装置，列与列之间应装有≧20mm厚特种抗老化橡塑磁性密封条，门面列和中间移动列分别装有锁具和制动装置，每组密集架闭合后可用总锁锁住，形成一个封闭的整体，各列移开后可单独制动，确保人员安全，底部应设防鼠、防倾倒装置。 （3）搁板、挂板可沿立柱自由调整高度。 2、传动机构要求 （1）传动机构、机械式自脱超越离合摇手体、多级速比1：6精制链轮等零（部）件组成。在负载情况下保持轻便、灵活、平稳，不得有失灵现象。 （2）摇手柄：圆盘或7字型摇把，手柄可折叠，摇动轻便，手柄摇动时能自动挂挡，密集架处于动或不动状态时，摇柄自行停于垂直位置。 （3）传动部件要求： ①传动轴：材料使用Φ20，45#冷拉实心圆钢，加工精度为3.2，经热处理调质，HB220-290。 ②三合一轴承轮集注铁滚轮：集注铁滚轮，轴承，链轮于一体。不得用螺丝，电焊，铆钉等工艺连接。铁滚轮：采用高强度注铁滚轮，数控精加工成型，滚轮直径≧130mm。双边槽高度≧5mm,前后设计6根加强筋轮毂.与轨道接触面宽≧22mm。链轮：采用链轮为22齿45#钢，经锻压精密加工成型，回火去除应力，加工车、滚齿、去毛齿、齿部经高频淬火HRC60-62。轴承：采用E级双边调心轴承。三合一轴承轮具有高强度，不变形，抗氧化，承载能力大，摩擦阻力小，安装简单，易维护，结构紧凑等特点。（经载重实测手摇力度减轻30%） ③连接管：采用优质钢管，表面防腐处理。 ④链条：采用Φ8.5，节距12.7mm摩托车滚子链条。 ⑤紧固件为45#、Q235－A钢标准化零件。 3、底盘要求 底盘采用≧3.0mm优质热轧钢板采用分段焊接后整体组装式，连接牢固、运输、安装方便，底梁各段连接采用螺栓紧固，纵梁上按节距冲有矩形槽，底梁节与节之间中隔板三折弯成型两头冲有矩形槽，正面折弯宽98mm±2mm，在插立柱位置与纵梁连接，使底梁架体不扭曲、错位和变形。以供立柱插入后用螺栓紧固。滚轮横梁采用四折成形，确保在外力作用下无任何变形情况发生。底梁下部应装有防倒支架以防架体倾倒。底梁两端封头横梁与纵梁牢固焊接，在直角处上平面均焊上三角形加强板。 4、立柱要求 采用≧1.5mm厚优质冷轧钢板，六压筋一次成型，正面50mm压2根圆筋,双筋冲压仿生花纹图案，侧面39mm各压2根圆筋，立柱两面冲压可上、下调节的挂孔，孔距为53mm。成型立柱采用上、中、下三根连接横梁焊成整体，达到结构坚固合理、美观大方不变形。立柱下端直接插入底盘固定矩形孔内，通过螺栓紧固，立柱上端与顶板通过螺栓紧固，使立柱顶部形成整体，增强架体的整体刚性。 5、其他要求 层板式奖牌密集架每节分为4层搁板；每层搁板配有 8 块分隔档板隔开分为9个奖牌位。 6、侧护板、门板、顶板、防尘板、防鼠板要求 （1）侧板：采用≧1.0mm优质冷轧钢板，前侧板采用上、中、下三段式组合，增大立面强度及冲击力，人性化设计，整体美观、结构合理、设计新颖。 （2）铝合金镶嵌式伸缩密封装条：每列之间有缓冲镶嵌式密封条，基座采用厚度≧1.0mm厚铝合金材质，使得密封条更加平直，维护方便,密封与防撞性能更好，采用抗老化橡胶密封条。 （3）门板：采用≧1.0mm优质冷轧钢板，门板正面四角采用数控转塔冲压仿生花纹图形。右门上装有密集架专用豪华锁。 （4）顶板：采用≧1.0mm优质冷轧钢板，经双面六折弯，使用螺栓紧固于立柱上端，四角对焊，使其成框架结构。 （5）防尘板：采用≧1.0mm优质冷轧钢板，具有耐高温、耐腐蚀、防尘、防静电等特性。 （6）防鼠板：采用≧1.0mm优质冷轧钢板，板体光滑表面经过防腐处理，坚硬、美观。 7、外观质量要求 （1）密集架架体外观应精美、线条流畅、操作应轻便灵活、运行平稳，并应是组合装配，便于搬迁和拆卸。各零件、组合件表面应光滑平整，不得有尖角、凸起。 （2）颜色按用户要求，表面经静电喷粉，高温塑化处理，色泽应一致，喷涂无死角，漆面应均匀光滑、无划痕。 | 立方 | 不低于9 |
| 3 |  | 手动奖杯密集架 | 1、架体要求 （1）密集架主要由导轨、底盘、传动机构和架体（包括立柱、层板、分隔板、门板、顶板及侧护板）等零（部）件组合而成。 （2）架顶应设防尘装置，列与列之间应装有≧20mm厚特种抗老化橡塑磁性密封条，门面列和中间移动列分别装有锁具和制动装置，每组密集架闭合后可用总锁锁住，形成一个封闭的整体，各列移开后可单独制动，确保人员安全，底部应设防鼠、防倾倒装置。 （3）搁板、挂板可沿立柱自由调整高度。 2、传动机构要求 （1）传动机构、机械式自脱超越离合摇手体、多级速比1：6精制链轮等零（部）件组成。在负载情况下保持轻便、灵活、平稳，不得有失灵现象。 （2）摇手柄：圆盘或7字型摇把，手柄可折叠，摇动轻便，手柄摇动时能自动挂挡，密集架处于动或不动状态时，摇柄自行停于垂直位置。 （3）传动部件要求： ①传动轴：材料使用Φ20，45#冷拉实心圆钢，加工精度为3.2，经热处理调质，HB220-290。 ②三合一轴承轮集注铁滚轮：集注铁滚轮，轴承，链轮于一体。不得用螺丝，电焊，铆钉等工艺连接。铁滚轮：采用高强度注铁滚轮，数控精加工成型，滚轮直径≧120mm。双边槽高度≧5mm,前后设计6根加强筋轮毂.与轨道接触面宽≧22mm。链轮：采用链轮为22齿45#钢，经锻压精密加工成型，回火去除应力，加工车、滚齿、去毛齿、齿部经高频淬火HRC60-62。轴承：采用E级双边调心轴承。三合一轴承轮具有高强度，不变形，抗氧化，承载能力大，摩擦阻力小，安装简单，易维护，结构紧凑等特点。（经载重实测手摇力度减轻30%） ③连接管：采用优质钢管，表面防腐处理。 ④链条：采用Φ8.5，节距12.7mm摩托车滚子链条。 ⑤紧固件为45#、Q235－A钢标准化零件。 3、底盘要求 底梁采用≧3.0mm优质热轧钢板采用分段焊接后整体组装式，连接牢固、运输、安装方便，底梁各段连接采用螺栓紧固，纵梁上按节距冲有矩形槽，底梁节与节之间中隔板三折弯成型两头冲有矩形槽，正面折弯宽98mm±2mm，在插立柱位置与纵梁连接，使底梁架体不扭曲、错位和变形。以供立柱插入后用螺栓紧固。滚轮横梁采用四折成形，确保在外力作用下无任何变形情况发生。底梁下部应装有防倒支架以防架体倾倒。底梁两端封头横梁与纵梁牢固焊接，在直角处上平面均焊上三角形加强板。 4、立柱要求 采用≧1.5mm厚优质冷轧钢板一次成型，立柱两面冲压可上、下调节的挂孔。成型立柱采用上、中、下三根连接横梁焊成整体，达到结构坚固合理、美观大方不变形。立柱下端直接插入底盘固定矩形孔内，通过螺栓紧固，立柱上端与顶板通过螺栓紧固，使立柱顶部形成整体，增强架体的整体刚性。 5、其他要求 层板式奖杯密集架每节 5 层搁板；层板采用双面无缝设计，配有防掉档条；相关构件须进行除油、去锈、脱脂、表调、磷化、水洗等处理工序。 6、侧护板、门板、顶板、防尘板、防鼠板要求 （1）侧板：采用≧1.0mm优质冷轧钢板，前侧板采用上、中、下三段式组合，增大立面强度及冲击力，人性化设计，整体美观、结构合理、设计新颖。 （2）铝合金镶嵌式伸缩密封装条：每列之间有缓冲镶嵌式密封条，基座采用厚度≧1.0mm厚铝合金材质，使得密封条更加平直，维护方便,密封与防撞性能更好，采用抗老化橡胶密封条。 （3）门板：采用≧1.0mm厚优质冷轧钢板，美观大方，右门上装有密集架专用锁。组装后缝隙均匀，锁定紧密，开启灵活。 （4）顶板：采用≧1.0mm优质冷轧钢板，经双面六折弯，使用螺栓紧固于立柱上端，四角对焊，使其成框架结构。 （5）防尘板：采用≧1.0mm优质冷轧钢板，具有耐高温、耐腐蚀、防尘、防静电等特性。 （6）防鼠板：采用≧1.0mm优质冷轧钢板，板体光滑表面经过防腐处理，坚硬、美观。 7、外观质量要求 （1）密集架架体外观应精美、线条流畅、操作应轻便灵活、运行平稳，并应是组合装配，便于搬迁和拆卸。各零件、组合件表面应光滑平整，不得有尖角、凸起。 （2）颜色按用户要求，表面经静电喷粉，高温塑化处理，色泽应一致，喷涂无死角，漆面应均匀光滑、无划痕。 | 立方 | 不低于16 |
| 4 |  | 手动锦旗密集架 | 1、结构要求 （1）密集架主要由导轨、底盘、传动机构和架体（包括立柱、层板、分隔板、门板、顶板及侧护板）等零（部）件组合而成。 （2）架顶应设防尘装置，列与列之间应装有≧20mm厚特种抗老化橡塑磁性密封条，门面列和中间移动列分别装有锁具和制动装置，每组密集架闭合后可用总锁锁住，形成一个封闭的整体，各列移开后可单独制动，确保人员安全，底部应设防鼠、防倾倒装置。 （3）搁板、挂板可沿立柱自由调整高度。 2、传动机构要求 （1）传动机构、机械式自脱超越离合摇手体、多级速比1：6精制链轮等零（部）件组成。在负载情况下保持轻便、灵活、平稳，不得有失灵现象。 （2）摇手柄：圆盘或7字型摇把，手柄可折叠，摇动轻便，手柄摇动时能自动挂挡，密集架处于动或不动状态时，摇柄自行停于垂直位置。 （3）传动部件要求： ①传动轴：材料使用Φ20，45#冷拉实心圆钢，加工精度为3.2，经热处理调质，HB220-290。 ②三合一轴承轮集注铁滚轮：集注铁滚轮，轴承，链轮于一体。不得用螺丝，电焊，铆钉等工艺连接。铁滚轮：采用高强度注铁滚轮，数控精加工成型，滚轮直径≧130mm。双边槽高度≧5mm,前后设计6根加强筋轮毂.与轨道接触面宽≧22mm。链轮：采用链轮为22齿45#钢，经锻压精密加工成型，回火去除应力，加工车、滚齿、去毛齿、齿部经高频淬火HRC60-62。轴承：采用E级双边调心轴承。三合一轴承轮具有高强度，不变形，抗氧化，承载能力大，摩擦阻力小，安装简单，易维护，结构紧凑等特点。（经载重实测手摇力度减轻30%） ③连接管：采用优质钢管，表面防腐处理。 ④链条：采用Φ8.5，节距12.7mm摩托车滚子链条。 ⑤紧固件为45#、Q235－A钢标准化零件。 3、底盘要求 底盘采用≧3.0mm优质热轧钢板采用分段焊接后整体组装式，连接牢固、运输、安装方便，底梁各段连接采用螺栓紧固，纵梁上按节距冲有矩形槽，底梁节与节之间中隔板三折弯成型两头冲有矩形槽，正面折弯宽98mm±2mm，在插立柱位置与纵梁连接，使底梁架体不扭曲、错位和变形。以供立柱插入后用螺栓紧固。滚轮横梁采用四折成形，确保在外力作用下无任何变形情况发生。底梁下部应装有防倒支架以防架体倾倒。底梁两端封头横梁与纵梁牢固焊接，在直角处上平面均焊上三角形加强板。 4、立柱要求 采用≧1.5mm厚优质冷轧钢板，六压筋一次成型，正面50mm压2根圆筋,双筋冲压仿生花纹图案，侧面39mm各压2根圆筋，立柱两面冲压可上、下调节的挂孔，孔距为53mm。成型立柱采用上、中、下三根连接横梁焊成整体，达到结构坚固合理、美观大方不变形。立柱下端直接插入底盘固定矩形孔内，通过螺栓紧固，立柱上端与顶板通过螺栓紧固，使立柱顶部形成整体，增强架体的整体刚性。 5、侧护板、门板、顶板、防尘板、防鼠板要求 （1）侧板：采用≧1.0mm优质冷轧钢板，前侧板采用上、中、下三段式组合，增大立面强度及冲击力，人性化设计，整体美观、结构合理、设计新颖。 （2）铝合金镶嵌式伸缩密封装条：每列之间有缓冲镶嵌式密封条，基座采用厚度≧1.0mm厚铝合金材质，使得密封条更加平直，维护方便,密封与防撞性能更好，采用抗老化橡胶密封条。 （3）门板：采用≧1.0mm优质冷轧钢板，门板正面四角采用数控转塔冲压仿生花纹图形。右门上装有密集架专用豪华锁。 （4）顶板：采用≧1.0mm优质冷轧钢板，经双面六折弯，使用螺栓紧固于立柱上端，四角对焊，使其成框架结构。 （5）防尘板：采用≧1.0mm优质冷轧钢板，具有耐高温、耐腐蚀、防尘、防静电等特性。 （6）防鼠板：采用≧1.0mm优质冷轧钢板，板体光滑表面经过防腐处理，坚硬、美观。 6、外观质量要求 （1）密集架架体外观应精美、线条流畅、操作应轻便灵活、运行平稳，并应是组合装配，便于搬迁和拆卸。各零件、组合件表面应光滑平整，不得有尖角、凸起。 （2）颜色按用户要求，表面经静电喷粉，高温塑化处理，色泽应一致，喷涂无死角，漆面应均匀光滑、无划痕。 | 立方 | 不低于8 |
| 5 |  | 手动字画密集架 | 1、结构要求 （1）密集架主要由导轨、底盘、传动机构和架体（包括立柱、底板、网格、顶板及侧护板）等零（部）件组合而成。 （2）架顶应设防尘装置，列与列之间应装有20mm厚特种抗老化橡塑磁性密封条，门面列和中间移动列分别装有锁具和制动装置，每组密集架闭合后可用总锁锁住，形成一个封闭的整体，各列移开后可单独制动，确保人员安全，底部应设防鼠、防倾倒装置。 （3）搁板、挂板可沿立柱自由调整高度。 2、传动机构要求 （1）传动机构、机械式自脱超越离合摇手体、多级速比1：6精制链轮等零（部）件组成。在负载情况下保持轻便、灵活、平稳，不得有失灵现象。 （2）摇手柄：圆盘或7字型摇把，手柄可折叠，摇动轻便，手柄摇动时能自动挂挡，密集架处于动或不动状态时，摇柄自行停于垂直位置。 （3）传动部件要求： ①传动轴：材料使用Φ20，45#冷拉实心圆钢，加工精度为3.2，经热处理调质，HB220-290。 ②三合一轴承轮：集注铁滚轮，轴承，链轮于一体。不得用螺丝，电焊，铆钉等工艺连接。铁滚轮：采用高强度注铁滚轮，数控精加工成型，滚轮直径≧130mm。双边槽高度≧5mm,前后设计6根加强筋轮毂.与轨道接触面宽≧22mm。链轮：采用链轮为22齿45#钢，经锻压精密加工成型，回火去除应力，加工车、滚齿、去毛齿、齿部经高频淬火HRC60-62。轴承：采用E级双边调心轴承。三合一轴承轮具有高强度，不变形，抗氧化，承载能力大，摩擦阻力小，安装简单，易维护，结构紧凑等特点。（经载重实测手摇力度减轻30%） ③连接管：采用优质钢管，表面防腐处理。 ④链条：采用Φ8.5，节距12.7mm摩托车滚子链条。 ⑤紧固件为45#、Q235－A钢标准化零件。 3、底盘要求 底盘采用≧3.0mm优质热轧钢板采用分段焊接后整体组装式，连接牢固、运输、安装方便，底梁各段连接采用螺栓紧固，纵梁上按节距冲有矩形槽，底梁节与节之间中隔板三折弯成型两头冲有矩形槽，正面折弯宽98mm±2mm，在插立柱位置与纵梁连接，使底梁架体不扭曲、错位和变形。以供立柱插入后用螺栓紧固。滚轮横梁采用四折成形，确保在外力作用下无任何变形情况发生。底梁下部应装有防倒支架以防架体倾倒。底梁两端封头横梁与纵梁牢固焊接，在直角处上平面均焊上三角形加强板。 4、立柱要求 采用≧1.5mm厚优质冷轧钢板，六压筋一次成型，正面50mm压2根圆筋,双筋冲压仿生花纹图案，侧面39mm各压2根圆筋，立柱两面冲压可上、下调节的挂孔，孔距为53mm。成型立柱采用上、中、下三根连接横梁焊成整体，达到结构坚固合理、美观大方不变形。立柱下端直接插入底盘固定矩形孔内，通过螺栓紧固，立柱上端与顶板通过螺栓紧固，使立柱顶部形成整体，增强架体的整体刚性。 5、底板、网格要求： （1）底板：采用≧1.0mm厚优质冷轧钢板，外形美观，结构新颖，刚性足，承重能力强。满负载24小时后挠曲度≤2mm，卸载后自动恢复。表面采用酸洗磷化后进行喷塑处理。 （2）网格：采用≧5mm厚不锈钢网格，网格规格：50*50mm。 6、侧护板、顶板、防尘板、防鼠板要求 （1）侧板：采用≧1.0mm优质冷轧钢板，前侧板采用上、中、下三段式组合，增大立面强度及冲击力，人性化设计，整体美观、结构合理、设计新颖。 （2）铝合金镶嵌式伸缩密封装条：每列之间有缓冲镶嵌式密封条，基座采用厚度≧1.0mm厚铝合金材质，使得密封条更加平直，维护方便，密封与防撞性能更好，采用抗老化橡胶密封条。 （3）顶板：采用≧1.0mm优质冷轧钢板，经双面六折弯，使用螺栓紧固于立柱上端，四角对焊，使其成框架结构。 （4）防尘板：采用≧1.0mm优质冷轧钢板，具有耐高温、耐腐蚀、防尘、防静电等特性。 （5）防鼠板：采用≧1.0mm优质冷轧钢板，板体光滑表面经过防腐处理，坚硬、美观。 7、外观质量要求 （1）密集架架体外观应精美、线条流畅、操作应轻便灵活、运行平稳，并应是组合装配，便于搬迁和拆卸。各零件、组合件表面应光滑平整，不得有尖角、凸起。 （2）颜色按用户要求，表面经静电喷粉，高温塑化处理，色泽应一致，喷涂无死角，漆面应均匀光滑、无划痕。 | 立方 | 不低于16 |
| 6 |  | 手动印章密集架 | 1、结构要求 （1）密集架主要由导轨、底盘、传动机构和架体（包括立柱、层板、分隔板、门板、顶板及侧护板）等零（部）件组合而成。 （2）架顶应设防尘装置，列与列之间应装有20mm厚特种抗老化橡塑磁性密封条，门面列和中间移动列分别装有锁具和制动装置，每组密集架闭合后可用总锁锁住，形成一个封闭的整体，各列移开后可单独制动，确保人员安全，底部应设防鼠、防倾倒装置。 （3）搁板、挂板可沿立柱自由调整高度。 2、传动机构要求 （1）传动机构、机械式自脱超越离合摇手体、多级速比1：6精制链轮等零（部）件组成。在负载情况下保持轻便、灵活、平稳，不得有失灵现象。 （2）摇手柄：圆盘或7字型摇把，手柄可折叠，摇动轻便，手柄摇动时能自动挂挡，密集架处于动或不动状态时，摇柄自行停于垂直位置。 （3）传动部件要求： ①传动轴：材料使用Φ20，45#冷拉实心圆钢，加工精度为3.2，经热处理调质，HB220-290。 ②三合一轴承轮集注铁滚轮：集注铁滚轮，轴承，链轮于一体。不得用螺丝，电焊，铆钉等工艺连接。铁滚轮：采用高强度注铁滚轮，数控精加工成型，滚轮直径≧130mm。双边槽高度≧5mm,前后设计6根加强筋轮毂.与轨道接触面宽≧22mm。链轮：采用链轮为22齿45#钢，经锻压精密加工成型，回火去除应力，加工车、滚齿、去毛齿、齿部经高频淬火HRC60-62。轴承：采用E级双边调心轴承。三合一轴承轮具有高强度，不变形，抗氧化，承载能力大，摩擦阻力小，安装简单，易维护，结构紧凑等特点。（经载重实测手摇力度减轻30%） ③连接管：采用优质钢管，表面防腐处理。 ④链条：采用Φ8.5，节距12.7mm摩托车滚子链条。 ⑤紧固件为45#、Q235－A钢标准化零件。 3、底盘要求 底盘采用≧3.0mm优质热轧钢板采用分段焊接后整体组装式，连接牢固、运输、安装方便，底梁各段连接采用螺栓紧固，纵梁上按节距冲有矩形槽，底梁节与节之间中隔板三折弯成型两头冲有矩形槽，正面折弯宽98mm±2mm，在插立柱位置与纵梁连接，使底梁架体不扭曲、错位和变形。以供立柱插入后用螺栓紧固。滚轮横梁采用四折成形，确保在外力作用下无任何变形情况发生。底梁下部应装有防倒支架以防架体倾倒。底梁两端封头横梁与纵梁牢固焊接，在直角处上平面均焊上三角形加强板。 4、立柱要求 采用≧1.5mm厚优质冷轧钢板，六压筋一次成型，正面50mm压2根圆筋,双筋冲压仿生花纹图案，侧面39mm各压2根圆筋，立柱两面冲压可上、下调节的挂孔，孔距为53mm。成型立柱采用上、中、下三根连接横梁焊成整体，达到结构坚固合理、美观大方不变形。立柱下端直接插入底盘固定矩形孔内，通过螺栓紧固，立柱上端与顶板通过螺栓紧固，使立柱顶部形成整体，增强架体的整体刚性。 5、抽屉要求 抽屉：采用≧1.0mm厚优质冷轧钢板冲压成型，内有小夹盒放印章，抽面为S型。 抽屉滑轨：采用≧1.5mm厚优质静音滑轨，抽拉轻便灵活。 6、侧护板、门板、顶板、防尘板、防鼠板要求 （1）侧板：采用≧1.0mm优质冷轧钢板，前侧板采用上、中、下三段式组合，增大立面强度及冲击力，人性化设计，整体美观、结构合理、设计新颖。 （2）铝合金镶嵌式伸缩密封装条：每列之间有缓冲镶嵌式密封条，基座采用厚度≧1.0mm厚铝合金材质，使得密封条更加平直，维护方便,密封与防撞性能更好，采用抗老化橡胶密封条。 （3）门板：采用≧1.0mm优质冷轧钢板，门板正面四角采用数控转塔冲压仿生花纹图形。右门上装有密集架专用豪华锁。 （4）顶板：采用≧1.0mm优质冷轧钢板，经双面六折弯，使用螺栓紧固于立柱上端，四角对焊，使其成框架结构。 （5）防尘板：采用≧1.0mm优质冷轧钢板，具有耐高温、耐腐蚀、防尘、防静电等特性。 （6）防鼠板：采用≧1.0mm优质冷轧钢板，板体光滑表面经过防腐处理，坚硬、美观。 （7）防倾倒装置：底盘上装有防倾倒装置，采用≧4.0mm厚冷轧钢板冲压成型，钢性足不变形，该装置确保密集架在密集架运动过程中或静止状态下都能起到良好的防密集架倾倒的作用，从而确保人员、设备及财产安全。 7、外观质量要求 （1）密集架架体外观应精美、线条流畅、操作应轻便灵活、运行平稳，并应是组合装配，便于搬迁和拆卸。各零件、组合件表面应光滑平整，不得有尖角、凸起。 （2）颜色按用户要求，表面经静电喷粉，高温塑化处理，色泽应一致，喷涂无死角，漆面应均匀光滑、无划痕。 | 立方 | 不低于16 |
| 7 |  | 手动防磁柜密集架 | 防磁柜： 1、规格: (H)1500*(W)525*(D)480 mm 2、容积:180L 3、重量:85KG 4、配置:9抽屉（8个标准光盘抽屉，1个资料，大抽屉尺寸：75*380*320mm) 5、光盘盒尺寸：142×126×10（mm）可放置75片/抽屉 6、光盘盒尺寸：142×126×5（mm）可放置150片/抽屉 7、LTO3磁带尺寸：111×113×21（mm）可放置45盘/抽屉 | 个 | 12 |
| 8 |  |  | 密集架参数： 1、结构要求 （1）密集架主要由导轨、底盘、传动机构和架体（包括立柱、防磁柜、门板、顶板及侧护板）等零（部）件组合而成。 （2）架顶应设防尘装置，列与列之间应装有20mm厚特种抗老化橡塑磁性密封条，门面列和中间移动列分别装有锁具和制动装置，每组密集架闭合后可用总锁锁住，形成一个封闭的整体，各列移开后可单独制动，确保人员安全，底部应设防鼠、防倾倒装置。 （3）搁板、挂板可沿立柱自由调整高度。 2、传动机构要求 （1）传动机构、机械式自脱超越离合摇手体、多级速比1：6精制链轮等零（部）件组成。在负载情况下保持轻便、灵活、平稳，不得有失灵现象。 （2）摇手柄：圆盘或7字型摇把，手柄可折叠，摇动轻便，手柄摇动时能自动挂挡，密集架处于动或不动状态时，摇柄自行停于垂直位置。 （3）传动部件要求： ①传动轴：材料使用Φ20，45#冷拉实心圆钢，加工精度为3.2，经热处理调质，HB220-290。 ②三合一轴承轮：集注铁滚轮，轴承，链轮于一体。不得用螺丝，电焊，铆钉等工艺连接。铁滚轮：采用高强度注铁滚轮，数控精加工成型，滚轮直径≧130mm。双边槽高度≧5mm,前后设计6根加强筋轮毂.与轨道接触面宽≧22mm。链轮：采用链轮为22齿45#钢，经锻压精密加工成型，回火去除应力，加工车、滚齿、去毛齿、齿部经高频淬火HRC60-62。轴承：采用E级双边调心轴承。三合一轴承轮具有高强度，不变形，抗氧化，承载能力大，摩擦阻力小，安装简单，易维护，结构紧凑等特点。（经载重实测手摇力度减轻30%） ③连接管：采用优质钢管，表面防腐处理。 ④链条：采用Φ8.5，节距12.7mm摩托车滚子链条。 ⑤紧固件为45#、Q235－A钢标准化零件。 3、底盘要求 底盘采用≧3.0mm优质热轧钢板采用分段焊接后整体组装式，连接牢固、运输、安装方便，底梁各段连接采用螺栓紧固，纵梁上按节距冲有矩形槽，底梁节与节之间中隔板三折弯成型两头冲有矩形槽，正面折弯宽98mm±2mm，在插立柱位置与纵梁连接，使底梁架体不扭曲、错位和变形。以供立柱插入后用螺栓紧固。滚轮横梁采用四折成形，确保在外力作用下无任何变形情况发生。底梁下部应装有防倒支架以防架体倾倒。底梁两端封头横梁与纵梁牢固焊接，在直角处上平面均焊上三角形加强板。 4、立柱要求 采用≧1.5mm厚优质冷轧钢板，六压筋一次成型，正面50mm压2根圆筋,双筋冲压仿生花纹图案，侧面39mm各压2根圆筋，立柱两面冲压可上、下调节的挂孔，孔距为53mm。成型立柱采用上、中、下三根连接横梁焊成整体，达到结构坚固合理、美观大方不变形。立柱下端直接插入底盘固定矩形孔内，通过螺栓紧固，立柱上端与顶板通过螺栓紧固，使立柱顶部形成整体，增强架体的整体刚性。 5、防磁要求 每组架体内配置一台防磁柜，规格：525*480*1500mm，每层内9斗，采用≥1.0mm厚冷轧钢板，在柜体的夹层内填充新型防磁材料，当外界磁场达到6000高斯时，柜内磁场不高于3高斯。可有效抵御来自外界的磁场，湿气和灰尘的入侵，可真正有效防止物品褪货、霉毒、锈蚀和质变。 6、侧护板、门板、顶板、防尘板、防鼠板要求 （1）侧板：采用≧1.0mm优质冷轧钢板，前侧板采用上、中、下三段式组合，增大立面强度及冲击力，人性化设计，整体美观、结构合理、设计新颖。 （2）铝合金镶嵌式伸缩密封装条：每列之间有缓冲镶嵌式密封条，基座采用厚度≧1.0mm厚铝合金材质，使得密封条更加平直，维护方便,密封与防撞性能更好，采用抗老化橡胶密封条。 （3）门板：采用≧1.0mm优质冷轧钢板，门板正面四角采用数控转塔冲压仿生花纹图形。右门上装有密集架专用豪华锁。 （4）顶板：采用≧1.0mm优质冷轧钢板，经双面六折弯，使用螺栓紧固于立柱上端，四角对焊，使其成框架结构。 （5）防尘板：采用≧1.0mm优质冷轧钢板，具有耐高温、耐腐蚀、防尘、防静电等特性。 （6）防鼠板：采用≧1.0mm优质冷轧钢板，板体光滑表面经过防腐处理，坚硬、美观。 7、外观质量要求 （1）密集架架体外观应精美、线条流畅、操作应轻便灵活、运行平稳，并应是组合装配，便于搬迁和拆卸。各零件、组合件表面应光滑平整，不得有尖角、凸起。 （2）颜色按用户要求，表面经静电喷粉，高温塑化处理，色泽应一致，喷涂无死角，漆面应均匀光滑、无划痕。 | 立方 | 不低于17 |
| 9 |  | 手动0号底图柜密集架 | 1、结构要求 （1）密集架主要由导轨、底盘、传动机构和架体（包括立柱、抽屉、顶板及侧护板）等零（部）件组合而成。 （2）架顶应设防尘装置，列与列之间应装有20mm厚特种抗老化橡塑磁性密封条，门面列和中间移动列分别装有锁具和制动装置，每组密集架闭合后可用总锁锁住，形成一个封闭的整体，各列移开后可单独制动，确保人员安全，底部应设防鼠、防倾倒装置。 （3）搁板、挂板可沿立柱自由调整高度。 2、传动机构要求 （1）传动机构、机械式自脱超越离合摇手体、多级速比1：6精制链轮等零（部）件组成。在负载情况下保持轻便、灵活、平稳，不得有失灵现象。 （2）摇手柄：7字型摇把，手柄可折叠，摇动轻便，手柄摇动时能自动挂挡，密集架处于动或不动状态时，摇柄自行停于垂直位置。 （3）传动部件要求： ①传动轴：材料使用Φ20，45#冷拉实心圆钢，加工精度为3.2，经热处理调质，HB220-290。 ②三合一轴承轮：集注铁滚轮，轴承，链轮于一体。不得用螺丝，电焊，铆钉等工艺连接。铁滚轮：采用高强度注铁滚轮，数控精加工成型，滚轮直径≧130mm。双边槽高度≧5mm,前后设计6根加强筋轮毂.与轨道接触面宽≧22mm。链轮：采用链轮为22齿45#钢，经锻压精密加工成型，回火去除应力，加工车、滚齿、去毛齿、齿部经高频淬火HRC60-62。轴承：采用E级双边调心轴承。三合一轴承轮具有高强度，不变形，抗氧化，承载能力大，摩擦阻力小，安装简单，易维护，结构紧凑等特点。（经载重实测手摇力度减轻30%） ③连接管：采用优质钢管，表面防腐处理。 ④链条：采用Φ8.5，节距12.7mm摩托车滚子链条。 ⑤紧固件为45#、Q235－A钢标准化零件。 3、底盘要求 底盘采用≧3.0mm优质热轧钢板采用分段焊接后整体组装式，连接牢固、运输、安装方便，底梁各段连接采用螺栓紧固，纵梁上按节距冲有矩形槽，底梁节与节之间中隔板三折弯成型两头冲有矩形槽，正面折弯宽98mm±2mm，在插立柱位置与纵梁连接，使底梁架体不扭曲、错位和变形。以供立柱插入后用螺栓紧固。滚轮横梁采用四折成形，确保在外力作用下无任何变形情况发生。底梁下部应装有防倒支架以防架体倾倒。底梁两端封头横梁与纵梁牢固焊接，在直角处上平面均焊上三角形加强板。 4、立柱要求 采用≧1.5mm厚优质冷轧钢板一次成型，立柱两面冲压可上、下调节的挂孔。成型立柱采用上、中、下三根连接横梁焊成整体，达到结构坚固合理、美观大方不变形。立柱下端直接插入底盘固定矩形孔内，通过螺栓紧固，立柱上端与顶板通过螺栓紧固，使立柱顶部形成整体，增强架体的整体刚性。 5、抽屉、滑轨要求： （1）抽屉：采用≧1.0mm厚优质冷轧钢板，外形美观，结构新颖，刚性足，承重能力强。满负载24小时后挠曲度≤2mm，卸载后自动恢复。表面采用酸洗磷化后进行喷塑处理。 （2）三节轨道：采用优质静音三节滑轨。 6、侧护板、铝合金镶嵌式伸缩密封装条、顶板、防尘板、防鼠板要求 （1）侧板：采用≧1.0mm优质冷轧钢板，前侧板采用上、中、下三段式组合，增大立面强度及冲击力，人性化设计，整体美观、结构合理、设计新颖。 （2）铝合金镶嵌式伸缩密封装条：每列之间有缓冲镶嵌式密封条，基座采用厚度1.0mm厚铝合金材质，使得密封条更加平直，维护方便,密封与防撞性能更好，采用抗老化橡胶密封条。 （3）顶板：采用≧1.0mm优质冷轧钢板，经双面六折弯，使用螺栓紧固于立柱上端，四角对焊，使其成框架结构。 （4）防尘板：采用≧1.0mm优质冷轧钢板，具有耐高温、耐腐蚀、防尘、防静电等特性。 （5）防鼠板：采用≧1.0mm优质冷轧钢板，板体光滑表面经过防腐处理，坚硬、美观。 7、外观质量要求 （1）密集架架体外观应精美、线条流畅、操作应轻便灵活、运行平稳，并应是组合装配，便于搬迁和拆卸。各零件、组合件表面应光滑平整，不得有尖角、凸起。 （2）颜色按用户要求，表面经静电喷粉，高温塑化处理，色泽应一致，喷涂无死角，漆面应均匀光滑、无划痕。 | 立方 | 不低于25 |
| 10 |  | 智能电动密集架 | 一、产品结构要求 1、结构要求： （1）密集架主要由导轨、底盘、传动机构和架体（包括立柱、挂板、搁板、顶板、门板及侧护板）等零（部）件组合而成。 （2）架顶应设防尘装置，列与列之间应装有20mm厚特种抗老化橡塑磁性密封条，门面列和中间移动列分别装有锁具和制动装置，每组密集架闭合后可用总锁锁住，形成一个封闭的整体，各列移开后可单独制动，确保人员安全，底部应设防鼠、防倾倒装置。 （3）搁板、挂板可沿立柱自由调整高度。 2、传动机构要求 （1）传动机构、机械式自脱超越离合摇手体、多级速比1：6精制链轮等零（部）件组成。在负载情况下保持轻便、灵活、平稳，不得有失灵现象。 （2）摇手柄：圆盘或7字型摇把，手柄可折叠，摇动轻便，手柄摇动时能自动挂挡，密集架处于动或不动状态时，摇柄自行停于垂直位置。 （3）传动部件要求： ①传动轴：材料使用Φ20，45#冷拉实心圆钢，加工精度为3.2，经热处理调质，HB220-290。 ②三合一轴承轮：集注铁滚轮，轴承，链轮于一体。不得用螺丝，电焊，铆钉等工艺连接。铁滚轮：采用高强度注铁滚轮，数控精加工成型，滚轮直径≧120mm。双边槽高度≧5mm,前后设计6根加强筋轮毂.与轨道接触面宽≧22mm。链轮：采用链轮为22齿45#钢，经锻压精密加工成型。轴承：采用E级双边调心轴承。三合一轴承轮具有高强度，不变形，抗氧化，承载能力大，摩擦阻力小，安装简单，易维护，结构紧凑等特点。（经载重实测手摇力度减轻30%） ③连接管：采用优质钢管，表面防腐处理。 ④链条：采用Φ8.5，节距12.7mm摩托车滚子链条。 ⑤紧固件为45#、Q235－A钢标准化零件。 3、底盘要求 ★底盘≥3.0mm厚优质热轧钢板采用分段焊接后整体组装式，连接牢固、运输、安装方便，底梁各段连接采用螺栓紧固，纵梁上按节距冲有矩形槽，底梁节与节之间中隔板三折弯成型两头冲有矩形槽，正面折弯宽98mm±2mm，在插立柱位置与纵梁连接，使底梁架体不扭曲、错位和变形。以供立柱插入后用螺栓紧固。滚轮横梁采用四折成形，确保在外力作用下无任何变形情况发生。底梁下部应装有防倒支架以防架体倾倒。底梁两端封头横梁与纵梁牢固焊接，在直角处上平面均焊上三角形加强板。 4、立柱要求 采用≥1.5mm厚优质冷轧钢板，六压筋一次成型，正面50mm压2根圆筋,双筋冲压仿生花纹图案，侧面39mm各压2根圆筋，立柱两面冲压可上、下调节的挂孔，孔距为53mm。成型立柱采用上、中、下三根连接横梁焊成整体，达到结构坚固合理、美观大方不变形。立柱下端直接插入底盘固定矩形孔内，通过螺栓紧固，立柱上端与顶板通过螺栓紧固，使立柱顶部形成整体，增强架体的整体刚性。 5、搁板、挂板、挡棒要求 ★（1）搁板：采用≥1.0mm厚优质冷轧钢板，九面八折弯一次成形，厚度为≧25mm，正面压制两组圆筋，每组压筋数3条。侧面压制一组圆筋，每组压筋数2条。压筋工艺确保搁板不变形，外形美观，结构新颖，刚性足，承重能力强，每层承重80KG。满负载24小时后挠曲度≤2mm，卸载后自动恢复。表面采用酸洗磷化后进行喷塑处理。 ★（2）挂板：采用≥1.0mm厚优质冷轧钢板冲压一次成型。挂板采用单边双挂钩，中间采用腰形拉伸翻边模 成型，并上下各压制一条126*7mm加强筋。下端有四个搁板定位槽，使搁板嵌置于定位槽上。 ★（3）挡棒：采用≥1.0mm优质冷轧钢板，两头冲凹槽且带有防滑扣，模具冲压成型，折弯尺寸16*14mm，C型状，增强其强度且能阻挡档案滑向另一侧，沿立柱垂直方向可以自由调整高度。 6、侧护板、封边条、门板、顶板、防尘板、防鼠板要求 （1）侧板：采用≥1.0mm厚优质冷轧钢板，前侧板采用上、中、下三段式组合，增大立面强度及冲击力，人性化设计，整体美观、结构合理、设计新颖。 （2）铝合金镶嵌式伸缩封边条：每列之间有缓冲镶嵌式封边条，基座采用厚度≥1.0mm厚铝合金材质，使得封边条更加平直，维护方便,密封与防撞性能更好，采用抗老化橡胶封边条。 （3）门板：采用≥1.0mm厚优质冷轧钢板，门板正面四角采用数控转塔冲压仿生花纹图形。右门上装有密集架专用豪华锁。组装后缝隙均匀，锁定紧密，开启灵活。 （4）顶板：采用≥1.0mm厚优质冷轧钢板，经双面六折弯，使用螺栓紧固于立柱上端，四角对焊，使其成框架结构。 （5）防尘板：采用≥1.0mm厚优质冷轧钢板，具有耐高温、耐腐蚀、防尘、防静电等特性。 （6）防鼠板：采用≥1.0mm厚优质冷轧钢板，板体光滑表面经过防腐处理，坚硬、美观。 （7）防倾倒装置：底盘上装有防倾倒装置，采用≥3.0mm厚冷轧钢板冲压成型，钢性足不变形，该装置确保密集架在密集架运动过程中或静止状态下都能起到良好的防密集架倾倒的作用，从而确保人员、设备及财产安全。 7、外观质量要求 （1）密集架架体外观应精美、线条流畅、操作应轻便灵活、运行平稳，并应是组合装配，便于搬迁和拆卸。各零件、组合件表面应光滑平整，不得有尖角、凸起。 （2）颜色按用户要求，表面经静电喷粉，高温塑化处理，色泽应一致，喷涂无死角，漆面应均匀光滑、无划痕。 二、智能密集架控制部分技术要求： （一）智能密集架硬件要求 （1）控制屏 1、固定列应采用≥15寸嵌入式安卓系统工控机，内置RJ45口*1、USB口*3、232串口*2、WIFI模块、喇叭，配置不低于安卓系统7.1，运行内存不低于2G，存储内存不低于16G，使用RK3288主控板，分辨率不低于1024*768； 2、移动列采用8寸彩色触摸屏，分辨率不低于800*600； （2）控制板 1、控制主板具备两个以上的RJ45接口，以方便维护和进行其它拓展功能； 2、控制主板具备电流超限保护：控制主板必须设计有电流超限自动切断电源机制，在电流出现异常达到一定的高度，立即熔断保险丝，保护系统其他模块安全。电流保护模块采用保险管设计，更换简便，任何人都可以操作。 3、主控板集成语音播报模块和语言控制模块，为保证系统的一体性，语音模块集成在控制主板上，不能通过外接的方式来接入语言模块； 4、电机驱动器采用独立专用驱动模块（主控板和驱动器采用分离式的两块主板），以最大限度提高电磁兼容性及可靠稳定性，方便用户自主维护； （3）电机 采用24V直流无刷电机，电机功率120W，转速30r/min； （4）列号 采用高亮不小于1.8寸LED数码显示列号，外壳及卡扣一次性注塑成型为一体，外壳正面采用嵌入式卡扣安装，不能使用螺丝等其他方式固定； （5）人体及红外 每列架内都单独安装有人体和红外对射器模块，横向人员检测装置与架内纵向位置红外对射传感器不能使用二合一模块，各自应为独立工作模块，起到互补作用；（通过观察架体前后立柱可看到两对单独的人员检测及红外人员感应器，互为XY轴工作方式，保护人员安全，可单独工作，互不干扰。） （6）电源保护 密集架具备电源保护管理功能：电源电流异常时自动切断电源。 （二）固定列 （1）人机交互 1、系统可查看所有档案在架体存放的位置信息，点击位置按钮，可查看档案的存放位置及其存放数量； 2、具备实时温湿度信息动态曲线显示功能，同时具备历史温湿度查询、报表统计分析功能； 3、具备设备传感器查询功能，可查看传感器和设备工作状态。 4、移动列运动中，固定列主屏上仍然可查询档案信息； 5、故障时，应自动禁止电动操作故障列信息能显示在液晶屏上； 6、用户对架体的任何操作，均记录在固定列本地，可按用户需求进行查询显示； 7、具备定时任务功能，管理员可在固定列上，按需编排定时同步服务器档案数据资源及定时通风等任务计划； 8、具备九宫格及密码验证功能； 9、智能系统能自动根据实际列数节数同时生成密集架2D平面图和3D立体图，可在2D平面图、3D立体图上选择任一列，支持手势滑动，可左右滑动控制架体的打开、关闭等操作。密集架移动时，固定列显示屏有实时的、真实的的架体运行位置在2D、3D图形显示。 （2）通告信息发布与管理 1、可推送公告信息到各列液晶屏上统一显示，具有权限的管理员可发布（取消）公告到预定的团体中所有面板屏幕上，便于通告用户及参观接待等各种应用场合； 2、通告信息自动保存，断电重启仍然可正常显示； 3、系统主屏可同时动态显示多条公告信息。 （3）语音提醒及控制 1、高品质语音提示模块可放置在任意列位置，以最大提高语音提示效果，用户可对音量大小进行调整； 2、语音提示声音支持客户自由定制，支持开机欢迎词设置，欢迎词可自行选择开启或关闭。 3、用户可在库房内直接用语音命令词与列号自然组合的简便方式控制任意列架体的左右移动、关闭、通风、锁定、休眠、唤醒等操作；用户也可直接用语音控制命令来获取温湿度信息，并通过系统进行语音播报，而无需从屏幕上获取；同时支持免唤醒命令词，语音识别器采用全指向拾音器，以提高信噪比及识别率，采用成型外壳封装，保持时刻开启状态而不需要用户使用前点击按键等方式去手动启用，采用唤醒词启动以提高可靠性及安全性，支持的列号不少于完整的2位数字（1-99） 4、语音控制模块集成在密集架控制主板上，无需通过工控机进行连接和信号转发。 （三）移动列 （1）人机交互 1、任意列均可通过移动列按钮图标对架体进行左移、右移、关闭、通风、锁定等操作； 2、移动列专用查询控制终端屏幕支持全屏手指全屏手指滑动对架体的简单操作，手指左滑架体左移，手指右滑架体右移，手指上滑架体通风，手指下滑架体关闭，左上滑动存放状态查看，左下滑动系统锁定，右上滑动参数设置，右下滑动进入待机模式；手指滑动可全屏范围进行，手指滑动操作与屏幕按钮互不干扰，即使经过按钮，也只响应滑动而不响应按钮；手指滑屏时，屏幕上有直观的方向指示图标显示滑动方向。 （2）架体电机驱动及运行 1、移动列采用≤120W的低压无刷直流电机驱动，驱动器采用独立专用驱动模块，以最大限度提高电磁兼容性及可靠稳定性，方便用户自主维护； 2、采用快速启动、高速运行、轻柔合拢的柔性曲线运行方式，在避免架体碰撞情况下极大提高操作效率。一个团体的所有移动列的运动应协调同步运行，运行中架体无任何碰撞，架体运行的最高速度、最低速度、提速斜率用户可自由调整，标准80cm通道开启时间≤12秒； 3、具备用户可调整运行时间保护的功能，以避免插销脱落或脱焊等异常情况下的长时间电机空转； 4、具备电机堵转保护功能； 5、架体打开的距离能显示在屏幕上； 6、停电情况下，可轻松手摇。带电情况下：无论手摇还是电动，架体打开的距离均在当前列液晶屏上能显示； 7、架体具备位置记忆功能，能自动在架体运行超出设定距离（用户可调整）时及时锁定及保护； 8、密集架需要有效的接地保护，防止感应电流及静电影响。在停电手摇架体时，电机不会产生电流，保护系统安全（可通过观察手摇时列号、屏幕等会不会亮起判断）。 （3）人身安全保障 1、人体感应计数，人员检测模块具备指示灯计数功能，人体感应模块功能可实现按需开启，在架内有人时：系统自动锁定并禁止电动操作并同时锁定电机，防止有人手摇架体。架内无人时：系统可自动解锁。 2、架内纵向位置具备红外对射传感器，架体运动时：红外光束自动开启，红外光束被遮挡后，应立即自动停止整个团体的运行，以保护用户的人身及财产安全。架体静止状态下：红外光束应自动处于待机状态，以达到节能环保和延长设备使用寿命的目的。 3、由于任何外部传感器均不能提供100%安全的可靠性，系统需具备绝对保障人身安全的防挤压保护机制（类似电梯门挤压保护设计）：不需要用户频繁调整参数，系统能自动适应架体负载（空载、满载等任意负载）情况，在架体运动方向的任意位置施加一个轻松力度即可停止整个团体的运行； 4、多功能按键保护功能：在架体运行中，触摸控制面板的任一个按键或者液晶屏，架体立即停止运行架体停止响应距离小于5cm。 （4）架体安全保护 1、架体之间安装非接触式传感器，有效避免架体碰撞； 2、任意列采用2个互为冗余备用的接近开关，任意一个故障可正常运行，在移动液晶屏、固定列主屏上用户可查看接近开关状态； 3、行程开关失效保护：通过距离设定，架体首次运行后系统自动回缩5-10CM，架体打开靠系统距离运行，行程开关只是启动二次保护作用，从而避免行程开关长时期碰撞、损坏导致架体跑出轨道； 4、电机堵转保护,电流过载、漏电保护； 5、拉杆保护：在架体摇出最大距离的一个门限（可调）后，能自动锁定架体不能手摇此时电动操作只允许关闭操作，防止手摇越界； 6、架体运行超时保护：当机械构件松脱或打滑时会导致电机长时间运行故应具备超时运行保护功能：运行时间（应可调）超过时能紧急停止运行； 7、故障自检保护：系统检测到某一列故障时，立即禁止整个区域电动操作； 8、架体必须安装智能漏电保护装置，通过12V低压方式控制密集架区域整体电源启动及关闭； 9、架体高速运行时，相邻列之间无任何接触与碰撞； （四）系统管理 （1）系统节能控制 1、因红外光会随着时间衰减，所有红外传感器需在空闲不用时自动切断电源以延长使用寿命，并在需要时自动启动； 2、道口人体红外检测按需自动开启，通道打开距离小于20CM自动关闭； 3、液晶屏背光能在无人操作若个时间（用户可调整）后自动关闭，任意列点击任意位置可自动唤醒； 4、架内采用低压24V高亮LED灯辅助照明架体打开时照明设备进入预启动状态，待人员进入时列照明自动开启，人员离开时灯光自动熄灭，达到最佳节能； 5、同时支持一级休眠和二级休眠 （2）档案查询及管理 1、固定列能够采用关键词的档案查询及架体控制，能够从数据库服务器同时获取多条提档信息，并能控制架体打开所获取的提档列表中的所有档案位置，同时支持连服务器从数据库远程查询和不连任何设备的本地端查询； 2、固定列免输入法模糊快捷查询、随搜随显,支持关键字及编号查询（响应时间<1S）； 3、任意列液晶屏上可通过模糊查询关键词方式，通过查询档案编号及关键词来查找及显示对应档案的进一步详细情况查询到的档案可执行远程开架操作； 4、任意列均可在操作液晶屏上查看该列精确到每个格位的存放档案数量分布信息，且可在操作液晶屏上图形化方式点击查看该列某位置存放的档案目录及状态（在库、借出等）； 5、用户在管理计算机、智能设备或液晶屏上查询到的档案可远程开架，存放该档案的列在液晶屏上采用直观3D架体上的对应位置，定位精度可具体到某一格，用动态箭头直观指示档案存放具体位置在用户进入架体后，语音播报档案存放具体位置； 6、电子标签显示：待机时屏幕分左右侧显示该列档案存放类别及编号，亮屏时可在专属界面查看，代替传统的纸质标牌。 （3）管理设置 1、要求能任意统一编排编号，用户可以通过活动列触摸屏实时修改列号，可在触摸屏上开启/关闭人员进入架体后当列列号闪烁警示功能； 2、用户可对架体运行速度根据需要在触摸屏上设置； 3、用户可在触摸屏上进行密码修改； 三、产品资质证书要求： ★传动机构、底盘、门板、挂板、隔板、立柱必须符合GB/T 4336-2016、GB/T 11253-2019、GB/T 35607-2017、QB/T 3826-1999、QB/T 3827-1999、QB/T 3832-1999、QB/T 4767-2014标准要求，投标人或授权厂家须提供相关检测报告复印件（复印件须加盖投标人公章），检测报告须通过CNAS及CMA认证（具备CNAS及CMA认证章），同时提供在全国认证认可信息公共服务平台（http：//cx.cnca.cn）上查询的网页截图。 | 立方 | 不低于358 |
| 11 |  | 智能密集架配套软件 | 1、运行环境自适应 系统采用B/S架构，具备跨平台部署能力，支持部署在Windows、linux、MAC系统；引擎浏览方式支持Windows、 linux、MAC、Android 系统，支持 Chrome、 Firefox、Safari 等主流浏览器;为了保持独立性和灵活性，可与后台务器端集成使用，也可在浏览器上独立运行，无需安装其它客户端。 2、软件功能 档案管理系统集成档案库房多个分系统一体化管理与数据交换功能，系统具备环境监控功能、密集架管理功能、智能人员行为识别系统功能、监控查看功能；各模块相关功能操作应逻辑分明，符合实体档案管理流程要求及库房专用设施管理要求。 3、密集架管理 1）架体监控 ①远程监控 在架体运动时及静止状态下手摇架体，采用虚拟动画方式以2D、3D形式展现架体运行转态，并能在管理软件上实时获取当前架体状态信息，软件可管理上百区的智能密集架，并可自由切换实时显示库房状态，使管理员了解库房情况； ②远程操控 用户可在系统上操作通过鼠标移动及点击方式对所见架体进行打开、关闭、通风等操作密集架功能。 2）环境数据 可按照日、月、年等时间生成统计报表，包含各区域的各项环控数据指标，可导出形成表格化数据，方便查阅及备案。 3）密集架区信息 支持多个库房的密集架区参数等信息查询及设置，可根据设置参数可自动生成打印位置标签等操作，也可以表格方式导出进行查看。 4）通知管理 支持通告信息编辑并按区域自动同步到各区域主屏上查看。 5）后台管理系统远程 可在系统管理后台软件上直接对密集架系统进行锁定、解锁操作，还可对密集架通道进行距离检测、设置架体定时通风等功能。 4、档案信息 1）支持档案归档管理功能，进行新增档案归档录入；可以进行单个档案新增归档，模版导入、数据导出、档案修改、批量删除功能；对归档档案进行档案名称、档案编号、档案类型、档案状态、存放位置进行筛选搜索。 2）支持资料便捷条码打印、条码打印预览、导出信息预览打印功能； 3）支持模糊查询与精确查询，支持单个搜索方式同时支持组合搜索方式； 4）支持对查询到档案后自动打开密集架定位操作。 5）支持附件挂接，可将档案的pdf文档挂接到对应档案上，同时支持在线预览。 5、档案数据统计 档案数据可根据类型、年度、存放区等维度，统计分析。 6、档案借阅 1）支持未归还的档案出借信息统计功能； 2）支持催还功能：借阅人已经超出借阅期限提醒管理员。 7、档案历史 支持根据时间、联系人等信息查询借阅历史记录，记录显示档案借阅详细信息，也可以导出表格统一进行查看打印。 8、档案归还 支持直接归还，在借还档案列表中归还、扫描归还等多种归还档案方式。 9、回收站 支持档案临时删除，在回收站数据中可搜索误删档案，并支持数据恢复。 10、用户管理 支持用户按照部门、岗位进行分配管理，并按照角色进行权限分配。 11、角色管理 系统支持根据功能模块分配账户权限，不同账户可以操作不同的功能模块；支持根据操作类型分配账户权限，更支持精确到各功能操作按钮来分配账号权限。 12、菜单管理 支持用户根据需求自定义菜单的功能，可自由开关系统功能模块，同时可新增菜单，方便操作使用和实现界面定制化管理。 13、字典管理 支持数据字典用于维护档案管理系统中著录项经常使用的字典数据，系统提供的数据字典包含：档案类型、状态、保管期限、档案密级、用户性别、任务状态等系统提供的项其内容项可以修改同时可以自行添加字典项名称，并可根据用户需求设置各内容项的状态。 14、参数设置 支持授权人员对系统参数主键进行新增、修改、删除操作，支持数据导出管理，支持清理及刷新系统缓存。 15、日志管理 支持用户操作及登录信息查看，用户在软件上进行登录和操作都被记录保存，支持管理员在软件上对日志进行浏览以及以表格方式导出日志数据，支持管理员一键重置日志。 16、数据备份 支持创建手动备份数据库，同时具备数据备份、恢复数据及删除数据等操作。 ★17、投标人或授权厂家需提供自主的国家版权局出具的智能密集架控制系统类计算机软件著作权登记证书复印件并加盖投标人公章 |  |  |
| 12 | 二、设施设备 | 恒温恒湿精密空调（制冷量≥25KW） | ★1、风冷型档案室专用恒温恒湿精密空调（含室内外机组），采用上送风、前回风方式；在23℃/55%RH回风工况下：制冷量≥25KW，送风量≥6000m3/h；采用EC风机，机组送风余压20~300Pa可调。提供原厂商盖章的相关认证证书加以证明。 2、应采用模块化结构设计，室内机设备外观尺寸：≤长925mm*宽990mm*高1980mm，以满足现场摆放空间及方便进场搬运。 3、温度范围和精度：18-28±1℃，湿度范围和精度：40-70±5%RH，温、湿度波动超限应能发出报警信号。 4、报警记录储存量应不少于500条。 ★5、内部控制器不得采用第三方品牌，必须为自主研发产品；提供原厂商盖章的同品牌控制系统主控软件著作权证书加以证明。 6、操作面板采用不小于7寸触摸屏，且支持U盘升级维护； 7、应采用三级电加热，加热量≥15KW，并配置过热保护装置。 ★8、应采用可反复拆卸清洗的电极式加湿器，加湿量≥5kg/h，且加湿系统必须安全可靠，具备定时排水自清洗功能，大大降低加湿器的维护量，提供原厂商盖章的加湿控制软件著作权证书加以证明。 9、应具备低噪音的特性，以不影响人员正常工作； 10、应标配RS485通信接口，免费提供通信协议，方便接入监控管理平台，实现统一监控与管理。 ★11、投标产品原厂商应具有制冷量段系列产品获得CRAA认证证书、CE认证证书、节能认证证书及整机ROHS环保报告；提供原厂商盖章的以上认证证书加以证明。 ★12、恒温恒湿精密空调机组应具备低碳节能性，需同时提供权威第三方机构出具的投标同系列产品的低碳认证证书和产品碳足迹证书，并加盖原厂公章证明。 ★13、为保证产品质量可靠性，投标产品原厂商应提供原厂商盖章的国家压缩机制冷设备质量监督检验中心认证的焓差实验室证书，且证书中空调功率段涵盖4~270kw。 ★14、为保证售后服务的专业性，投标产品原厂商应取得中国制冷空调设备维修安装企业资质证书，且资质等级达到A类Ⅰ级；同时售后服务能力符合GB/T 27922-2011《商品售后服务评价体系》规定的五星级要求；提供原厂商盖章的相关认证证书加以证明。 | 台 | 4 |
| 13 |  | 恒温恒湿精密空调（制冷量≥50KW） | ★1、风冷型档案室专用恒温恒湿精密空调（含室内外机组），采用上送风、前回风方式；在23℃/55%RH回风工况下：制冷量≥50KW，送风量≥10500m3/h；采用EC风机，机组送风余压20~300Pa可调。 提供原厂商盖章的相关认证证书加以证明。 2、应采用模块化结构设计，室内机设备外观尺寸：≤长1325mm*宽990mm*高1980mm，以满足现场摆放空间及方便进场搬运。 3、温度范围和精度：18-28±1℃，湿度范围和精度：40-70±5%RH，温、湿度波动超限应能发出报警信号。 4、报警记录储存量应不少于500条。 ★5、内部控制器不得采用第三方品牌，必须为自主研发产品；提供原厂商盖章的同品牌控制系统主控软件著作权证书加以证明。 6、操作面板采用不小于7寸触摸屏，且支持U盘升级维护； 7、应采用三级电加热，加热量≥30KW，并配置过热保护装置。 ★8、应采用可反复拆卸清洗的电极式加湿器，加湿量≥13kg/h，且加湿系统必须安全可靠，具备定时排水自清洗功能，大大降低加湿器的维护量，提供原厂商盖章的加湿控制软件著作权证书加以证明。 9、应具备低噪音的特性，以不影响人员正常工作； 10、应标配RS485通信接口，免费提供通信协议，方便接入监控管理平台，实现统一监控与管理。 ★11、投标产品原厂商应具有制冷量段系列产品获得CRAA认证证书、CE认证证书、节能认证证书及整机ROHS环保报告；提供原厂商盖章的以上认证证书加以证明。 ★12、恒温恒湿精密空调机组应具备低碳节能性，需同时提供权威第三方机构出具的投标同系列产品的低碳认证证书和产品碳足迹证书，并加盖原厂公章证明。 ★13、为保证产品质量可靠性，投标产品原厂商应提供原厂商盖章的国家压缩机制冷设备质量监督检验中心认证的焓差实验室证书，且证书中空调功率段涵盖4~270kw。 ★14、为保证售后服务的专业性，投标产品原厂商应取得中国制冷空调设备维修安装企业资质证书，且资质等级达到A类Ⅰ级；同时售后服务能力符合GB/T 27922-2011《商品售后服务评价体系》规定的五星级要求；提供原厂商盖章的相关认证证书加以证明。 | 台 | 4 |
|  |  | 精密空调安装辅材 |  | 项 | 1 |
| 14 | 三、档案服务 | 档案搬迁 | 完成老档案馆至新库房的档案搬迁服务，主要包括档案清点下架、整理、运输、消毒、上架服务以及库房消杀、相关制度上墙，总计约10万卷左右。 | 项 | 1 |

- 注：以上所有参数为最低配置要求，投标供应商可优于或等于以上参数，如需现场踏勘可自行前往。

- 八、实施要求

1.	项目工期要求

中标人应在合同签订后，60个自然日完成项目建设并投入运行，测评审查通过后10个自然日内配合采购人完成项目验收。投标人应制定项目排期计划并在投标文件中进行说明。

2.	质量控制要求

投标人承诺按照质量保证标准全面进行质量管理过程，以及组织项目安装部署、实施，积极配合支持采购方的相关质量控制和质量管理监督活动。

投标人应对质量保证和免费服务期限、售后服务体系及管理制度、本地化服务情况等内容在投标文件中进行说明。

3.	项目验收要求

（1）验收依据

验收应当以投标文件及合同等为依据，通过试运行后，对项目进行验收。

（2）验收过程

中标人应在验收开始前制定验收计划、项目建设过程中各阶段性文档，提交采购人。中标人和采购人以及监理组织成立验收小组，负责验收事宜。验收结束后，提交《验收总结》等文档。

（3）使用人及采购人有权利对样品进行随机抽样送交有资质的第三方检测机构。乙方确保系统实现级联对接，实现数据级联、策略同步、协调工作。

（4）中标供应商送货至指定地点后，由采购人委托第三方根据货物的技术规格要求和质量标准，对货物进行检查验收，费用由乙方承担。验收地点在甲方现场。

（5）货物的数量不足或表面瑕疵，采购人应在验收时当面提出。

（6）对质量问题有异议的应在出具第三方检测报告后10个工作日内提出。

（7）在验收过程中发现数量不足或有质量、技术、系统对接等问题，中标供应商应负责按照采购人的要求采取补足、更换或退货等处理措施，并承担由此发生的一切费用和损失。

（8）采购人在中标供应商按合同规定交货和安装、调试后，无正当理由而拖延接收、验收或拒绝接收、验收的，应承担由此而造成的中标供应商直接损失。

4.	售后服务要求

项目质保期：自项目验收合格之日起三年。在质保期内，如在正常使用过程中出现的质量问题，投标人须负责维修或调换（以上费用包含在投标报价中）。

质保内，要求对项目提供7*24小时的实时技术支持响应服务。要求在24小时响应时间内提供保修、维护等技术服务。在出现设备故障的30分钟内给予问题的解答，如需现场解决，在故障发生的2个小时内，派技术人员到达现场，2小时内解决。

## 5、付款方式

1、签订合同前供应商须向采购人提交1%的履约保证金，合同履行结束后7个工作日内无息退还。

2、签订合同后支付合同总额的50%，完成安装调试、且验收合格后支付合同总额的50%（具体以财政资金下达为准）

- 第三部分   供应商须知

- 一、说明

1、本次采购工作是按照《中华人民共和国政府采购法》及相关法律规章组织和实施。

2、投标供应商必须针对所投全部内容进行投标，否则按无效投标处理。

3、无论投标过程中的作法和结果如何，投标供应商自行承担投标活动中所发生的全部费用。

4、本次采购采用商务报价文件与技术资信文件分别评审，评标委员会首先评审供应商技术资信部分投标文件，技术资信部分投标文件评审无效的投标供应商不进入商务报价评审。要求投标供应商技术资信部分的投标文件（含信用、质量体系保证等资信与服务）中不得含报价，否则做无效投标处理。

5、本次采购预算为4476673元；如果某个（些）投标供应商投标报价超出采购预算的，则拒绝接受其投标报价，按无效标处理。

6、单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动。如在评标过程（或标后质疑投诉期内）中发现供应商间存在上述关系，存在上述关系的全部供应商均做无效投标（或无效中标）处理。

除单一来源采购项目外，为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理等服务的供应商，不得再参加该采购项目的其他采购活动。

7、采购人对中标供应商服务质量进行检查并提出整改意见时，中标供应商应立即整改；如果中标供应商不及时整改，在必要时采购人可以请第三方检查，检查经费由中标供应商承担。

8、法定代表人授权书中法定代表人必须签字或盖章，否则做无效投标处理。

9、中标供应商在项目实施期间发生的人身意外事故全部由中标供应商负责。

10、本次采购，在服务期内如因政策性因素调整导致相关人员的工资、社会保险费用、节假日、高温津贴出现变化的，该部分费用由中标供应商自行承担，采购人不予调整该部分费用，各供应商在报价时须综合考虑风险。

11、供应商须负责对员工进行安全培训，确保安全生产。合同承包期内，供应商的工作人员、车辆、工具出现安全事故导致人员伤亡、器械损毁的情况，均由中标供应商自负责任。各供应商须在报价中考虑风险。

12、本次采购，中标供应商如出现拖欠本项目工人工资，采购人有权用中标供应商的合同履约保证金先行支付所拖欠的工人工资，在次季应付的中标服务费中扣回相等的金额补足履约保证金，两次因拖欠工人人员工资及待遇费用引发群体性事件的，采购人有权单方面终止合同。

13、本项目采用在线投标响应方式，执行《浙江省财政厅关于印发浙江省政府采购项目电子交易管理暂行办法的通知》（浙财采监〔2019〕10 号）等相关规定。

14、本次招标采用资格后审，政采云报名后可参加投标活动。

▲15、投标人信用信息查询渠道及截止时点、信用信息查询记录和证据留存的具体方式、信用信息的使用规则等：

1）投标供应商信用信息查询的查询渠道：“信用中国”(www.creditchina.gov.cn)；“中国政府采购网”（http://www.ccgp.gov.cn/）；

2）投标供应商信用信息查询截止时点：本项目投标截止时间。

3）信用信息的使用规则：“信用中国”具有负面记录或受惩黑名单的供应商，或“中国政府采购网”具有严重违法失信行为信息记录的供应商，其投标做无效投标处理；

▲16、为保证供应商顺利投标，供应商须在投标截止前自行登录浙江政府采购网（http://www.zjzfcg.gov.cn），查看是否有补充更正公告文件。如供应商未按补充更正公告文件进行投标的，责任自负。

17、本次招标活动中，带有“▲/★”标注的有关技术和商务条款要求供应商做实质性响应，投标人要特别加以注意，必须对此回答并完全满足这些要求。否则若有一项“▲/★”的指标未响应或不满足，引起的后果将由供应商自行负责。

▲18、投标人应仔细阅读招标文件的所有内容，按照招标文件的要求提交投标文件，并对所提供的全部资料的真实性承担法律责任。

▲19、投标人在投标活动中提供任何虚假材料,其投标无效，并报监管部门查处；中标后发现的,中标人须依照《中华人民共和国消费者权益保护法》第49条之规定双倍赔偿采购人，且民事赔偿并不免除违法投标人的行政与刑事责任。

20、供应商如果报名后不来参与投标要在投标截止前3天给予书面告知，否则采购组织机构将该情况报同级财政部门，并视情将其列入不良供应商名单。

21、投标供应商对采购结果如有异议，采购结果提出质疑必须按照中华人民共和国财政部令第94号《政府采购质疑和投诉办法》填写，不按浙江省财政厅文件中华人民共和国财政部令第94号《政府采购质疑和投诉办法》填写采购组织机构可能不予受理、答复。

- 二、招标文件

1、招标文件

1.1、招标文件发放

投标供应商网上自行下载招标文件。

- 1.2、招标文件约束力

▲供应商一旦获取了本招标文件并参加投标，即被认为接受了本招标文件中所有条款和规定。

2、招标文件的澄清

投标供应商对招标文件如有疑点要求澄清，或认为有必要与采购人进行技术交流，可用书面形式（包括信函、传真，下同）通知采购机构，但通知不得迟于招标文件规定时间使采购机构收到，采购机构将用书面形式予以答复。如有必要，可将不说明来源的答复发给各有关投标供应商。任何口头答复均不作为投标依据。

3、招标文件的修改

3.1、在投标截止时间前，采购人或采购机构有权修改招标文件，并通知投标供应商。补充文件作为招标文件的补充和组成部分，对所有投标供应商均有约束力。

3.2、为使投标供应商有足够的时间按招标文件要求修正投标文件，采购人可酌情推迟投标截止时间和开标时间，并将此变更通知投标供应商。

3.3、本项目招标文件如有补充、更正均见浙江政府采购网。投标供应商须在投标截止前自行查看是否有补充、更正文件，并按补充、更正文件要求投标，否则责任自负。

- 三、投标文件

1、投标文件

1.1、投标供应商提交的投标文件以及投标供应商与采购人就有关投标的所有来往函电均应使用中文。投标供应商可以提交用其它语言印制的资料，但必须译成中文，在有差异和矛盾时以中文为准。

1.2、投标供应商提交的投标文件报价均采用人民币报价。

1.3、投标供应商应仔细阅读招标文件中的所有内容，按照招标文件及招标要求，详细编制投标文件。并对招标文件的要求做出实质上响应。实质上响应的投标应该是与招标文件要求的条款没有重大偏离的投标。未实质上响应的投标文件将被拒绝，但允许投标文件在基本满足招标主要要求的前提下出现的微小差异。

1.4、投标供应商必须按招标文件的要求提供相关技术参数、资料，包括采用的计量单位，并保证投标文件的正确性和真实性。投标文件全部内容应保持一致，否则可能导致不利于其投标的评定甚至被拒绝。技术和商务如有偏离均应填写偏离表。

1.5、投标供应商应仔细阅读招标文件中的所有内容，按照招标文件要求，详细编制投标文件，所有文件资料必须是针对本次投标。不按招标文件的要求提供的投标文件可能导致被拒绝。

- 2、投标文件的组成

投标文件由资格文件、报价文件、商务技术文件组成。

2.1 资格文件组成

| 序号 | 内容 |
| --- | --- |
| 1 | 投标供应商的营业执照、税务登记证（如为多证合一仅需提供营业执照，扫描件加盖公章） |
| 2 | 投标供应商近3个月财务报表（扫描件加盖公章、如有则提供） |
| 3 | 最近一次缴纳税收和社会保障资金的相关资料（复印件加盖公章） |
| 4 | 投标供应商特定资格条件证明（如有要求则提供）。注：提供相关证书扫描件加盖公章 |
| 5 | 投标供应商“信用中国”(www.creditchina.gov.cn)；“中国政府采购网”（www.ccgp.gov.cn/）信用记录查询网页截图（招标公告发布之日至投标截止时间前） |
| 6 | 供应商参与政府采购活动投标资格声明函（附件九（一））；质量服务承诺书（附件九（二））；诚信投标承诺书（附件九（三））；无重大违法记录声明书（附件九（四）） |
| 7 | 与参加本次项目同一合同项下政府采购活动的其他供应商不存在单位负责人为同一人或者直接控股、管理关系的承诺函（附件九（五）） |

2.2 报价文件组成

| 序号 | 内容 |
| --- | --- |
| 1 | 开标一览表（附件一（一）） |
| 2 | 投标分项报价表（附件一（二）） |
| 3 | 享受政府采购扶持政策资料，详见采购文件第四部分政府采购相关政策功能说明（如有则按要求提供证明材料，格式自拟） 1、投标供应商享受小微企业价格折扣应提供以下证明材料（放在报价文件中，不提供的不享受价格折扣）： （1）《中小企业声明函》（原件，加盖供应商公章，格式见招标文件第四部分附件1） 2、投标供应商享受残疾人福利性单位价格折扣应提供以下证明材料（放在报价文件中，不提供的不享受价格折扣）： （1）残疾人福利性单位声明函（加盖投标供应商公章，格式见招标文件第四部分附件2）。在政府采购活动中，残疾人福利性单位视同小型、微型企业，享受评审中价格扣除政策。 3、投标供应商享受监狱企业价格折扣应提供以下证明材料（放在报价文件中，不提供的不享受价格折扣）： （1）监狱企业参加政府采购活动时，应当提供由省级及以上监狱管理局、戒毒管理局(含新疆生产建设兵团)出具的属于监狱企业的证明文件（（加盖投标供应商公章，格式见招标文件第四部分附件3）。在政府采购活动中，监狱企业视同小型、微型企业，享受评审中价格扣除政策。 4、属于小微企业（含监狱企业、残疾人福利性单位）的投标供应商提供其他制造商制造的货物参与投标的，还应提供所投产品制造商属于小微企业（含监狱企业、残疾人福利性单位）的证明材料并加盖投标供应商公章，否则不享受价格折扣。 |

2.3 商务技术文件组成

| 序号 | 内容 |
| --- | --- |
| 1 | 供应商自我评分索引表（附件A），投标函（附件二） |
| 2 | 供应商法定代表人（负责人）、法定代表人授权书、供应商情况声明、供应商的营业执照、税务登记证（如为多证合一仅需提供营业执照）（复印件加盖有效公章）（附件三（一）（二）（三））； |
| 3 | 供应商特定资格条件证明（如供应商资格条件未要求特定资格条件的，不需要提供） |
| 4 | 投标供应商相关投标产品的质量体系认证证书、荣誉证书、其他相关资质证书等（如有则提供，复印件加盖有效公章） |
| 6 | 偏离表（附件四（一）、（二）） |
| 7 | 产品配置、数量及主要技术参数（与货物数量价格表对应，不得带有价格，附件四（三）） |
| 8 | 产品技术规格书、产品的主要技术、结构、性能、特点和质量水平的详细描述； 技术规格书中须供应商提供的参数、承诺和保证；（格式自拟） |
| 9 | 同类项目的业绩（附件五，如有则提供）（表后附相关证明材料复印件加盖有效公章） |
| 10 | 设备的供货、安装、调试、验收标准及方案（附件六，根据评分内容要求提供，格式自拟） |
| 11 | 拟派项目负责人履历表（附件七（一））；拟派项目组人员名单（附件七（二））注：名单附项目人员的相关资格或者职称证书复印件加盖公章，并提供近连续三个月及以上社保缴纳证明）； |
| 12 | 供应商售后服务承诺与售后服务响应时间评价、培训方案及承诺（附件八，根据评分内容要求，格式自拟） |
| 13 | 根据招标文件中的采购内容与技术要求、评标细则，需要提供的其它文件和资料 |
| 14 | 代理服务费支付承诺书（附件B） |
| 建议投标供应商针对评分细则，编制目录索引，注明评标细则项目所在投标文件页码。 |  |

3、投标内容填写说明

3.1、投标文件格式

投标供应商应按照第三部分第三条第2款所列出的内容及格式逐一按顺序组成投标文件。

4、投标报价

4.1、投标供应商应按招标文件中《开标一览表》填写投标报价。

4.2、本次招标只允许有一个报价，有选择的报价将不予接受。供应商的投标报价包括涉及本项目所发生的一切费用，实行固定费用总包干，投标供应商应根据上述因素自行考虑含入报价。

供应商在总价中应充分考虑作业期间成本投入的市场风险、政策性调整及服务期间的不可预见因素，今后不再作调整，采购人要求变动的内容除外。供应商在报价中应充分考虑所有可能发生的费用，否则采购人将视投标总价中已包括所有费用。

4.3 投标供应商应考虑企业自身实力、经验及项目实施过程中的各种因素，自主确定报价。投标供应商应在各自技术和商务占优势的基础上并充分考虑本项目的重要性，提供对采购人最优惠的报价。

投标供应商在投标报价中应充分考虑所有可能发生的费用，否则采购人将视投标总价中已包括所有费用。

4.4 投标供应商对在合同执行中，除上述费用及招标文件规定的由中标供应商负责的工作范围以外需要采购人协调或提供便利的工作应当在投标文件中说明。

采购人要求分类报价是为了方便评标，但在任何情况下不限制采购人以其认为最合适的条款签订合同的权利。

6、投标保证金

无

7、投标文件的有效期

7.1、自提交投标文件截止时间起90天内，投标文件应保持有效。有效期短于这个规定期限的投标将被拒绝。

7.2、在特殊情况下，采购人可与投标供应商协商延长投标文件的有效期，这种要求和答复均应以书面形式进行。

7.3、投标供应商可拒绝接受延期要求。同意延长有效期的投标供应商不能修改投标文件。

8、投标文件的编制

8.1、本项目通过“乐采云平台(www.lecaiyun.com)”实行在线投标响应（电子投标）。供应商应通过“乐采云投标客户端”，并按照本招标文件和“乐采云云平台”的要求编制并加密投标文件。

8.2、投标供应商应当按照本章节 “投标文件组成”规定的内容及顺序在“政采云电子交易客户端”编制投标文件。其中《资格文件》和《商务技术文件》中不得出现本项目投标报价，如因投标供应商原因提前泄露投标报价，相关责任由投标供应商自负。

8.3、本文件《第六部分 投标文件格式》中有提供格式的，投标供应商参照格式进行编制（格式中要求提供相关证明材料的还需后附相关证明材料）；本文件《第六部分 投标文件格式》未提供格式的，请各投标单位自行拟定格式。

8.4、《投标文件》内容不完整、编排混乱导致《投标文件》被误读、漏读或者查找不到相关内容的，相关责任由投标供应商自负。

8.5、《投标文件》因字迹潦草或表达不清所引起的后果由投标供应商负责。

8.6、投标供应商没有按照本章节“投标文件组成”要求提供全部资料，或者没有仔细阅读招标文件，或者没有对招标文件在各方面的要求作出实质性响应，由此造成的一切后果由投标供应商自行承担。

9、投标文件的签章

9.1、《投标文件》的签章：见《第一部分  投标邀请函（投标须知前附表）》；

9.2、《投标文件》：根据招标文件要求在投标文件相应位置由投标供应商法定代表人或授权代表签字（或盖章），需要加盖投标供应商公章的采用CA电子签章。

9.3、CA电子签章操作指南详见《供应商-政府采购项目电子交易操作指南》（https://help.zcygov.cn/web/site_2/2018/12-28/2573.html）。

10、投标文件的形式

10.1、投标文件的形式：见《第一部分  投标邀请函（投标须知前附表）》；

10.2、“电子加密投标文件”：“电子加密投标文件”是指通过“政采云电子交易客户端”完成投标文件编制后生成并加密的数据电文形式的投标文件。

10.3、投标文件的份数

投标文件的份数：见《第一部分  投标邀请函（投标须知前附表）》。

- 四、投标文件的递交

1、投标文件的上传和递交

“投标文件”的上传、递交：见《第一部分  投标邀请函（投标须知前附表）》。

2、“电子加密投标文件”解密和异常情况处理

“电子加密投标文件”解密：见《第一部分  投标邀请函（投标须知前附表）》。

3、投标文件的补充、修改或撤回

3.1、供应商应当在投标截止时间前完成投标文件的上传、递交，并可以补充、修改或者撤回投标文件。补充或者修改投标文件的，应当先行撤回原文件，补充、修改后重新上传、递交。投标截止时间前未完成上传、递交的，视为撤回投标文件。投标截止时间后递交的投标文件，“乐采云云平台”将予以拒收。

3.2、投标截止时间后，投标供应商不得撤回、修改《投标文件》。

4、投标文件的备选方案

投标供应商不得递交任何的投标备选（替代）方案，否则其投标文件将作无效标处理。

- 五、开标和评标

1、开标

1.1、采购代理机构按招标文件规定的时间、地点通过“乐采云云平台”组织开标、开启投标文件，所有供应商均应当准时在线参加。投标供应商因未在线参加开标而导致投标文件无法按时解密等一切后果由供应商自己承担。

1.2、开标流程

（1）向各投标供应商发出电子加密投标文件【开始解密】通知，由供应商按招标文件规定的时间内自行进行投标文件解密。投标供应商在规定的时间内无法完成已递交的“电子加密投标文件”解密的，其投标文件按拒收处理。

（2）投标文件解密结束，开启资格文件，进入资格审查环节，采购人或采购代理机构将对依法对投标供应商的资格进行审查，具体见本章节“投标供应商资格审查”相关规定。

（3）开启资格审查通过的投标供应商的商务技术文件进入符合性审查及商务技术评审；

（4）符合性审查、商务技术评审结束后，开启符合性审查、商务技术评审有效投标供应商的《报价文件》。由评标委员会对报价文件的符合性等进行审查核实。投标供应商在线制作投标文件时《开标一览表》中填写的金额与解密后“电子加密投标文件”中《开标一览表》填写的金额不一致的，以解密后“电子加密投标文件”中《开标一览表》填写的金额为准，投标供应商拒绝接受此调整的，按无效投标处理。

开标时，报价文件中投标报价出现前后不一致的，按照下列规定修正：

（一）投标文件中开标一览表内容与投标文件中相应内容不一致的，以开标一览表为准；

（二）大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；

（三）单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价；

（四）总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

同时出现两种以上不一致的，按照前款规定的顺序修正。修正后的报价按照《政府采购货物和服务招标投标管理办法》（财政部令第87号）第五十一条第二款的规定经投标供应商确认后产生约束力，投标供应商不确认的，其投标无效。

（5）评审结束后，公布采购结果。

特别说明：如遇“乐采云云平台”电子化开标或评审程序调整的，按调整后程序执行。

2、投标供应商资格审查

2.1、开标后，采购人或者采购代理机构应当依法对投标供应商的资格进行审查，审查各投标供应商的资格是否满足招标文件的要求。采购人或采购代理机构对投标供应商所提交的资格证明材料仅负审核的责任。如发现投标供应商所提交的资格证明材料不合法或与事实不符，采购人可取消其中标资格并追究投标供应商的法律责任。

2.2、投标供应商提交的资格证明材料无法证明其符合招标文件规定的“投标供应商资格要求”的，采购人或采购代理机构将对其作资格审查不通过处理（无效投标），并不再将其投标提交评标委员会进行后续评审。

3、评标

3.1、评标由采购人依法组建的评标委员会负责，并独立履行下列职责：

1）审查投标文件是否符合招标文件要求，并作出评价；

2）要求投标供应商对投标文件有关事项作出解释或者澄清；

3）按照招标文件确定的评标办法对投标供应商进行排序，推荐中标候选供应商（不超过3个）；得分最高的供应商推荐为中标供应商；

4）向采购人推荐综合得分第一名的供应商为中标供应商，并提交书面评审报告。如果第一名得分相同，以投标报价低的优先；投标报价也相同，以抽签随机决定。

5）向采购代理机构或者有关部门报告非法干预评标工作的行为。

3.2、评标应当遵循下列工作程序：

1）投标文件符合性审查。依据招标文件的规定，从投标文件的有效性、完整性和对招标文件的响应程度进行审查，以确定是否对招标文件的实质性要求作出响应。

2）澄清有关问题。对投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，评标委员会可以书面形式要求投标供应商作出必要的澄清、说明或者纠正。投标供应商的澄清、说明或者补正应当采用书面形式，由其授权的代表签字，并不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。

3）比较与评价。按招标文件中规定的评标方法和标准，对资格审查和符合性审查合格的投标文件进行商务和技术评估，综合比较与评价。

3.3、▲投标供应商存在下列情况之一的，投标无效：

1）投标文件未按招标文件要求签署或CA电子签章的；

2）不具备招标文件中规定的资格要求的；

3）报价超过招标文件中规定的预算金额或者最高限价的；

4）供应商递交两份或两份以上内容不同的投标文件，未声明哪一份有效的；

5）针对本项目投入人员或设备不符合招标文件实质性要求的；

6）对关键条文的偏离、保留或反对，例如关于付款方式、完工期、免费质保期、适用法律法规、标准、税费等其他内容；

7）存在串标或弄虚作假情况的；

8）参与本项目的不同供应商单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的；

9）供应商的资格文件或者商务技术文件中出现投标报价的；

10）投标供应商在线制作投标文件时《开标一览表》中填写的金额与解密后“电子加密投标文件”中《开标一览表》填写的金额不一致并拒绝按招标文件要求接受此调整的；

11）法律、法规和招标文件规定的其他无效情形（或出现重大偏差）。

3.4 ▲评标委员会发现投标文件有下列情形之一的属于重大偏差(评标委员会按少数服从多数原则认定),按照无效投标处理：

1）未按招标文件要求编制或字迹模糊、辨认不清的投标文件；

2）供应商技术资信投标文件中出现投标报价；

3）除3.3条款以外，出现其它明显不符合技术规格、技术标准的要求或不满足招标文件技术规格书中的主要参数的投标文件；

4）除3.3条款以外，出现其它不符合招标文件中规定的实质性要求的投标文件，是否为偏离实质性要求由评标委员会认定。

3.5、本次采购，如果投标供应商的投标报价均超出采购预算的，本次招标做流标处理。

3.6、开启投标供应商商务报价文件后发现价格、数量有误，其投标价将按下述原则处理：

1) 任何有漏去一些小项货物或服务的投标将被视为其费用已包含在投标总价中，投标价格不予调整。

2) 任何有多报一些小项工程或货物的投标其投标价不予调整，如果该投标供应商中标，则合同价格必须为核减掉多报的一些小项工程或货物后的价格。

3）对于计算错误的其投标价不予调整，如果该投标供应商中标，如其投标价格计算错误导致多报者合同价格予以据实核减，少报者合同价格不予调整。

4）对于计算错误，多报或漏报的一些小项工程或货物、服务的仅仅为非实质性重大偏差范围内的偏离，并经过评标委员会按少数服从多数原则认定为细微偏差，评审时其投标价不予调整。

5）供应商不接受上述处理方式，将按无效投标处理。

3.7、▲评标委员会认为投标供应商的报价明显低于其他通过符合性审查投标供应商的报价，有可能影响服务质量或者不能诚信履约的，应当要求其在评标现场合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料；投标供应商不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标处理。

3.8、评标过程中遇到特殊情况，由评标委员会遵循公开、公正原则，采取投票方式按照少数服从多数原则决定。

3.9、实质上没有响应招标文件要求的投标将被拒绝。评标委员会不得通过询标使投标供应商修正或撤消不合要求的偏离从而使其投标成为实质上响应的投标。

3.10、评标委员会对投标文件的判定，只依据投标内容本身，不依靠开标后的任何外来证明。

3.11、评标委员会在评标中，不得改变招标文件中规定的评标标准、方法和中标条件。

3.12、评标委员会对未中标的供应商不作解释。同时根据政府采购法实施条例第四十条规定，本项目不对各投标供应商公布详细的评审情况，不公布具体评标细则中小项得分。

4、投标文件的澄清

4.1、为有利于对投标文件的比较和评议，必要时评标委员会可要求投标供应商对投标文件相关事宜进行澄清。评标委员会将通过“乐采云云平台”在线询标的形式要求投标供应商在规定的时间内作出必要的澄清、说明，投标供应商澄清、说明时间不少于30分钟，投标供应商未在规定的时间内作出必要的澄清、说明可能导致对其不利的评定。

4.2、投标供应商的澄清、说明应当通过“乐采云云平台”在线答复形式提交，并加盖公章。投标供应商的澄清、说明不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。

5、有下列情形之一的，视为投标供应商相互串通投标：

5.1不同投标供应商的投标文件由同一单位或者个人编制；

5.2不同投标供应商委托同一单位或者个人办理投标事宜；

5.3不同投标供应商的投标文件载明的项目管理成员为同一人；

5.4不同投标供应商的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异；

5.5不同投标供应商的投标文件相互混装；

6、经评标委员会认定投标供应商进行串通投标的，评标委员会可以对相关投标供应商做出无效投标处理，并上报政府采购管理部门进行进一步处理。

7、评标原则

▲投标截止时或评审过程中有效投标供应商不足三家的，不予开标或评标。

评标委员会按照招标文件的要求和条件对投标文件进行商务和技术评估，综合比较与评价。评标办法具体见本招标文件第七部分。

8、可中止电子交易活动的情形

采购过程中出现以下情形，导致电子交易平台无法正常运行，或者无法保证电子交易的公平、公正和安全时，采购组织机构可中止电子交易活动：

1）电子交易平台发生故障而无法登录访问的；

2）电子交易平台应用或数据库出现错误，不能进行正常操作的；

3）电子交易平台发现严重安全漏洞，有潜在泄密危险的；

4）病毒发作导致不能进行正常操作的；

5）其他无法保证电子交易的公平、公正和安全的情况。

出现前款规定情形，不影响采购公平、公正性的，采购组织机构可以待上述情形消除后继续组织电子交易活动；影响或可能影响采购公平、公正性的，应当重新采购。

- 六、授予合同

- 1、决标

评标结束后，评标委员会按照招标文件确定的评标办法，根据采购人授权直接确定中标供应商。

- 2、中标通知书

2.1 招标机构在浙江省政府采购网和文成县公共资源交易中心网站上公告中标结果。如发现中标供应商资格无效，则取消其中标供应商资格。

2.2 中标供应商须在公告期结束后七日内主动联系采购人或采购机构领取中标通知书，中标通知书对采购人和中标供应商具有法律约束力。中标通知书发出后，采购人改变中标结果或者中标供应商放弃中标的，应当承担法律责任。

- 3、评标委员会对未中标的供应商不作落标原因解释。

- 4、签订合同

4.1 中标供应商领取中标通知书后30日内到采购人处与采购人签订合同。中标供应商未经采购人许可，在规定时间内未到采购人处与采购人签订合同，则视为拒签合同。

4.2 招标文件、中标供应商的投标文件及投标修改文件、评标过程中有关澄清文件及经双方签字的询标纪要（承诺）和中标通知书均作为合同附件。

4.3 拒签合同的责任

成交供应商接到成交通知书后，在规定时间内借故否认已经承诺的条件而拒签合同者，以投标违约处理，采购人保留追究其法律责任，并赔偿采购人由此造成的直接经济损失；采购人重新组织采购的，所需费用由原成交供应商承担。

- 5、履约保证金

5.1 中标供应商在合同签订后3个工作日内，需向采购人提供合同总价1％的履约保证金。履约保证金在中标供应商与采购人签订合同前递交至采购人账户：

单位名称：  （中标后由采购人提供）

开户银行：  （中标后由采购人提供）

银行账号：  （中标后由采购人提供）

5.2 履约保证金自提交之日起至合同结束前有效。履约保证金在合同结束后无息退还。

- 6、招标代理服务费

6.1 成交供应商在领取成交通知书同时向采购代理机构支付采购代理服务费（含专家论证费）69216元，采购代理服务费包含在投标总价中。

采购代理服务费可按以下帐户、帐号汇入：

户名：浙江欣源工程项目管理有限公司

账号：201000286519028

开户机构：浙江文成农村商业银行股份有限公司城南支行

农信银行号：402333700017

文成农商行城南支行

6.2 成交供应商未按规定交纳采购代理服务费，将上报文成县财政局政府采购监管科，因此造成的不良后果，由成交供应商自行承担。

- 第四部分   政府采购政策功能相关说明

- 一、小、微企业（含监狱企业、残疾人福利性单位）扶持政策说明

1、文件依据

（1）关于印发《政府采购促进中小企业发展管理办法》的通知（财库〔2020〕46号）

（2）财政部《关于进一步加大政府采购支持中小企业力度的通知》（财库〔2022〕19号）

（3）浙江省省财政厅《关于开展政府采购供应商网上注册登记和诚信管理工作的通知》（浙财采监〔2010〕8号)

（4）《工业和信息化部、国家统计局、国家发展和改革委员会、财政部关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业[2011]300号）

（5）财政部、司法部《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）

（6）《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕 141号）

（7）其他法律法规，如有新的标准应采纳新标准

2、在政府采购活动中，供应商提供的货物、工程或者服务符合下列情形的，享受《政府采购促进中小企业发展管理办法》规定的中小企业扶持政策：

（1）在货物采购项目中，货物由中小企业制造，即货物由中小企业生产且使用该中小企业商号或者注册商标；

（2）在工程采购项目中，工程由中小企业承建，即工程施工单位为中小企业；

（3）在服务采购项目中，服务由中小企业承接，即提供服务的人员为中小企业依照《中华人民共和国劳动合同法》订立劳动合同的从业人员。

在货物采购项目中，供应商提供的货物既有中小企业制造货物，也有大型企业制造货物的，不享受本办法规定的中小企业扶持政策。

以联合体形式参加政府采购活动，联合体各方均为中小企业的，联合体视同中小企业。其中，联合体各方均为小微企业的，联合体视同小微企业。

3、享受小微企业价格折扣（10%）应提供以下证明材料（放置在投标文件报价文件中，不提供的不享受价格折扣）：

（1）《中小企业声明函》（原件，加盖供应商公章，格式见附件1）

4、享受残疾人福利性单位价格折扣（10%）应提供以下证明材料（放置在投标文件报价文件中，不提供的不享受价格折扣）：

- （1）残疾人福利性单位声明函（原件，加盖供应商公章，格式见附件1）

5、享受监狱企业价格折扣（10%）应提供以下证明材料（放置在投标文件报价文件中，不提供的不享受价格折扣）：

（1）监狱企业参加政府采购活动时，应当提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局(含新疆生产建设兵团)出具的属于监狱企业的证明文件（需提供原件）。在政府采购活动中，监狱企业视同小型、微型企业，享受评审中价格扣除政策。（原件，加盖供应商公章，格式见附件3）

6、非单一产品采购，无法核实（按投标文件资料）全部货物均为小微企业（含监狱企业、残疾人福利性单位）制造；或小微企业（含监狱企业、残疾人福利性单位）提供其他制造商制造的货物且无法核实（按投标文件资料）制造商是否为小微企业（含监狱企业、残疾人福利性单位）的，不享受价格折扣。

- 附件1：

### （一）中小企业声明函（货物）

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020）46 号）的规定，本公司（联合体）参加（单位名称）的（项目名称）采购活动，提供的货物全部由符合政策要求的中小企业制造。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：

- （标的名称） ，属于（采购文件中明确的所属行业）；制造商为（企业名称），从业人员

- 人，营业收入为       万元，资产总额为       万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

- （标的名称） ，属于（采购文件中明确的所属行业）；制造商为（企业名称），从业人员

- 人，营业收入为       万元，资产总额为       万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

……。

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（盖章）：

日期：

说明：

1、从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

2、如中标，将在成交公告中将此中小企业声明函予以公示，接受社会监督。

- 附件2

- 残疾人福利性单位声明函

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕 141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加______单位的______项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

应商法定代表人（负责人）或授权代理人（签字）：

供应商名称（加盖公章）：

日期：年 月 日

备注说明：

- 如中标，将在中标公示中将此残疾人福利性单位声明函予以公示，接受社会监督；

2、供应商提供的《残疾人福利性单位声明函》与事实不符的，依照《政府采购法》第七十七条第一款的规定追究法律责任。

- 附件3

- 监狱企业证明文件

监狱企业证明文件：省级或以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件。（2）如果提供其他监狱企业制造的货物，还须同时提供该企业为监狱企业的证明文件。

不符合规定的，无需提供，否则视为提供虚假材料。

供应商全称（盖公章）：

法定代表人或授权代表（签字或盖章）：

日期：

- 三、信贷政策

- 温州市政府采购支持中小企业的政策说明

根据《温州市财政支持深化民营和小微企业金融服务综合改革试点实施方案》（温政办〔2019〕76号）、《温州市人民政府关于印发应对新冠肺炎疫情支持中小企业共渡难关若干措施的通知》（温政发〔2020〕3号）、《关于坚决打赢新冠肺炎疫情防控阻击战、打好发展主动仗的实施意见》（温委发〔2020〕5号）、《当前金融支持民营中小微企业和个体工商户复工复产复业的具体措施》（温政办〔2020〕12号）和《温州市财政局关于温州市政府采购支持中小企业信用融资的通知》的规定，中标供应商可根据自身需求选择使用。

温州市政府采购信用融资意向银行选择表

（温州市供应商填写）

| 企业名称 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 企业注册地 |  |  | 是否有融资意向 |  |  |
| 融资联系人 |  | 联系方式 |  |  |  |
| 温州市政府采购信用融资合作银行 |  |  |  | 选择作为意向融资银行（可多选） |  |
| 温州银行股份有限公司温州分行 |  |  |  |  |  |
| 温州银行股份有限公司鹿城分行 |  |  |  |  |  |
| 中国工商银行股份有限公司温州分行 |  |  |  |  |  |
| 中国建设银行股份有限公司温州分行 |  |  |  |  |  |
| 中国邮政储蓄银行股份有限公司温州市分行 |  |  |  |  |  |
| 中国民生银行股份有限公司温州分行 |  |  |  |  |  |
| 宁波银行股份有限公司温州分行 |  |  |  |  |  |
| 杭州银行股份有限公司温州分行 |  |  |  |  |  |
| 招商银行股份有限公司温州分行 |  |  |  |  |  |
| 兴业银行股份有限公司温州分行 |  |  |  |  |  |
| 交通银行股份有限公司温州分行 |  |  |  |  |  |
| 上海浦东发展银行股份有限公司温州分行 |  |  |  |  |  |
| 中国银行股份有限公司温州市分行 |  |  |  |  |  |
| 中国农业银行股份有限公司温州分行 |  |  |  |  |  |
| 中信银行股份有限公司温州分行 |  |  |  |  |  |
| 浙商银行股份有限公司温州分行 |  |  |  |  |  |

注：1、本表填写对象为注册地在温州市域内的供应商，填写完成后发送至邮箱：wzzcrz@126.com。

2、财政部门根据企业自行选择，将本表及企业相关信息推送至相对应的融资意向银行经办人。

| 温州市政府采购支持中小企业信用融资合作银行 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 银行名称 | 产品特点 | 经办人 | 联系方式 |
| 中国工商银行股份有限公司温州分行 | 一、融资方式：采取简易方式,根据流水及纳税情况核定额度。信用方式。（融资200万以下）根据政府采购合同及供应商资金需求确定，以信用为主，追加采购合同项下的预期销货款为我行质押。（融资200万以上）二、融资利率：在我行一般中小企业信用贷款利率基础上下浮10%。 | 王经理 | 0577-88186626 |
| 中国建设银行股份有限公司温州分行 | 申请手续简便：以政府采购合同为基础，无需额外抵押和担保；融资价格优惠：最低可享受4.15%的优惠利率，随LPR浮动调整；到账时间快速：最快可实现当日申请，当日放款；办理流程省心：线上操作流程，免去银行排队奔波。 | 张经理 | 0577-88093286 |
| 中国邮政储蓄银行股份有限公司温州市分行 | “政府采购贷”业务，是指我行为政府采购项目中标企业发放的，用于中标企业合法生产经营活动的短期人民币流动资金贷款。贷款免抵押、免担保，手续便捷、审批快速，单笔金额最高500万元，单笔期限最长18个月。 | 郑经理 | 0577-88193910 |
| 中国民生银行股份有限公司温州分行 | 民生银行供应链金融“政采贷”产品，专为政府采购场景下的中小企业融资而设计，最高融资额度可达政府采购合同交易金额的70%,最高单笔授信金额可达500万元，期限最长可达1年，无需抵押，无需办理应收账款质押，材料简单，流程便捷，利率优惠。 | 项经理 | 18057779630 |
| 宁波银行股份有限公司温州分行 | 宁波银行政府采购融资指应供应商申请，以政府采购合同项下的回款为主要还款来源，为满足供应商履行采购合同所需资金而向其提供融资的信贷业务。提供中标通知书及其他授信材料即可申请，授信担保方式为信用，最长期限不超过一年，最大金额不超过2000万元。 | 陈经理 | 0577－88007377 |
| 杭州银行股份有限公司温州分行 | 门槛低：纯信用，平台注册入库并取得采购合同即可申请 手续简：线上申请+线上签约，足不出户 利率优：按优于一般中小企业贷款利率执行 额度高：最高为合同金额的80% | 叶经理 | 0577-88008933 |
| 招商银行股份有限公司温州分行 | 政采贷是招商银行针对政府采购招投标中标供应商，以政府采购合同项下未来应收账款为第一还款来源的融资业务，无需抵质押物。额度最高可达2000万，同时可开通自助贷款直通功能，自助贷款额度最高可达1000万，支持线上申请、随借随还。 | 陈经理 | 0577-88056876 |
| 兴业银行股份有限公司温州分行 | 融资担保方式及融资金额：1、采取信用免抵押的企业，最高融资金额200万元；2、采取政府采购中标应收帐款质押的，最高融资金额不超过1000万元，单笔提款金额不超过采购合同金额的70%。融资利率：在本单位一般性中小企业信用贷款利率基础上下浮10%。 | 张经理 陈经理 | 0577-88369368/13857713118 0577-56969696-526506 |
| 温州银行股份有限公司 | 政采订单贷：订单在手，融资无忧。用于满足供应商订单采购所需资金周转的贷款产品。门槛低，无须抵押，凭中标通知书即可申请，额度高，最高可贷500万元，单笔业务金额可贷中标金额的80%，最长期限可贷1年。 | 陈经理 戴经理 | 13736355866 13605772302 |
| 交通银行股份有限公司温州分行 | 手续便捷，授信审批全程上门服务；无需抵押，无抵押贷款一步到位；额度灵活，随借随贷，单户最高2000万元；期限匹配，与付款周期相吻合；利率优惠，本行中小企业信用贷款利率水平至少下浮10%；一对一增值服务方案—您的财富管理银行。 | 缪经理 | 0577-88248454 |
| 上海浦东发展银行股份有限公司温州分行 | 政采e贷：是浦发银行面向温州地区经营状况良好的小微企业政府采购项目供应商所提供的专属政府采购订单融资产品。产品特点：纯信用、免担保、门槛低、授信快、在线贷、秒放款。所需材料：企业基础证件、相关中标文件（中标通知书 、采购合同等）、其他必要文件 | 叶经理 | 0577-55570829 |
| 中国银行股份有限公司温州市分行 | 中标通知，即可申贷；合同签订，快速获贷；最高可贷采购金额的90%；全面享受普惠贷款优惠利率；信用贷款，免抵押免担保。 | 金经理 陈经理 | 0577-88802225-8243 0577-88802225-8241 |
| 中国农业银行股份有限公司温州分行 | 借款额度不超过政府采购合同实有金额的80%，借款到期日不得晚于合同约定付款日后90天，担保方式原则上可以采用信用、保证、抵押方式用信，借款利率原则上可以享受优惠利率。 | 陈经理 | 0577-88021093 13858780486 |
| 中信银行股份有限公司温州分行 | 标准政采贷贷款金额不超过政府采购合同金额（扣除相应的预付款、质保金、其他已付款等）的90%，最高不超过1000万元。期限最长不超过一年，利率优惠，审批快，资料齐全最快当日审批。 | 陈经理 | 13968701618 |
| 浙商银行股份有限公司温州分行 | 浙商银行向参与政府采购活动中标的企业发放的，以采购人支付合同款作为还款来源的贷款。贷款额度按采购合同金额扣除已支付部分计算，最高不超过该金额的90%，单户额度最高为1000万元。贷款期限为单笔业务期限货物类和服务类最长1年，工程类最长3年。 | 瞿经理 | 0577-88673097 |

- 第五部分  合同范本（仅供参考）

编号  ：

采购人：采购人

- 中标供应商：本次招标的中标供应商

双方经协商，就中标供应商向采购人提供本公司产品以及相关产品的伴随服务事宜达成以下条款：

- 第一条：采购商品清单及合同价格

中标供应商保证提供如下内容的合格产品：        金额单位：人民币万元

| 采购产品名称 | 型号规格和主要配置 | 数量 | 中标价 | 完工期 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

- 第二条：质量标准和要求

1、中标供应商保证本合同中所供应的货物质量标准按照国家标准、行业标准或制造厂家企业标准确定，上述标准不一致的，以严格的标准为准。没有国家标准、行业标准和企业标准的，按照通常标准或者符合本合同目的的特定标准确定。

2、 中标供应商所出售的货物还应符合国家和浙江省有关安全、环保、卫生之规定。

- 第三条：权利瑕疵担保

1、中标供应商保证对其出售的货物享有合法的权利。

2、中标供应商保证在其出售的货物上不存在任何未曾向采购人透露的担保物权，如抵押权、质押权、留置权等。

3、中标供应商保证其所出售的货物没有侵犯任何第三人的知识产权和商业秘密等权利。

4、如采购人使用该货物构成上述侵权的，则由中标供应商承担全部责任。

- 第四条：包装要求

1、中标供应商所出售的全部货物均应按标准保护措施进行包装，这类包装应适应于远距离运输、防潮、防震、防锈和防野蛮装卸等要求，以确保货物安全无损地运抵指定现场。

2、每一个包装箱内应附一份详细装箱单、质量证书和保修保养证书。

- 第五条：供货期限

中标供应商负责  年 月  日前完成中标货，   年 月  日前调试验收合格。

- 第六条：供货方式

在供货期限内，中标供应商在与采购人签署合同后，保证在  个日历天内派人送货至采购人指定地点。

- 第七条：验收

中标供应商送货至指定地点后，由采购人根据货物的技术规格要求和质量标准，对货物进行检查验收

货物的数量不足或表面瑕疵，采购人应在验收时当面提出；对质量问题有异议的应在安装调试后10个工作日内提出。

在验收过程中发现数量不足或有质量、技术等问题，中标供应商应负责按照采购人的要求采取补足、更换或退货等处理措施，并承担由此发生的一切费用和损失。

采购人在中标供应商按合同规定交货和安装、调试后，无正当理由而拖延接收、验收或拒绝接收、验收的，应承担由此而造成的中标供应商直接损失。

- 第八条：售后服务

1、供应商免费对软硬件实施升级。

2、中标供应商承诺售后服务按照投标承诺的服务计划实施，包括培训。

- 第九条：履约保证金

按招标文件要求

- 第十条：货款的支付

按招标文件要求

- 第十一条：辅助服务

中标供应商应提交所提供货物的技术文件，包括相应的每一套设备的中文技术文件，例如：产品目录、图纸、操作手册、使用说明、维护手册和/或服务指南。这些文件应包装好随同货物一起发运。

中标供应商还应提供下列服务：

（1）货物的现场指导安装、调试、启动监督及技术支持；

（2）在厂家和/或项目现场就货物的指导安装、启动、运营、维护对采购人操作人员进行培训。辅助服务的费用包含在合同价中，采购人不再另行支付。

- 第十二条：质量保证

中标供应商应保证所供货物是全新的、未使用过的，并完全符合合同规定的质量、规格和性能的要求。中标供应商应保证其货物在正确安装、正常使用和保养条件下，在其使用寿命期内应具有满意的性能。在货物最终交付验收后不少于   年的质量保证期内，中标供应商应对由于设计、工艺或材料的缺陷而产生的故障负责。

在质量保证期内，如果货物的质量或规格与合同不符，或证实货物是有缺陷的，包括潜在的缺陷或使用不符合要求的材料等，采购人可以根据本合同第十三条规定以书面形式向中标供应商提出补救措施或索赔。

中标供应商在约定的时间内未能弥补缺陷，采购人可采取必要的补救措施，但其风险和费用将由中标供应商承担，采购人根据合同规定对中标供应商行使的其他权利不受影响。

- 第十三条：补救措施和索赔

1、采购人有权根据权威质量检测部门出具的检验报告向中标供应商提出索赔。

2、在质量保证期内，如果中标供应商对缺陷产品负有责任而采购人提出索赔，中标供应商应按照采购人同意的下列一种或多种方式解决索赔事宜，并且采购人可以收取中标供应商合同总价20%的违约金：

（1） 中标供应商退货并将货款退还给采购人，由此发生的一切费用和损失由中标供应商承担。

（2） 根据货物的质量状况以及采购人所遭受的损失，经过采购人及中标供应商商定降低货物的价格。

（3） 中标供应商应在接到采购人通知后七天内负责采用符合合同规定的规格、质量和性能要求的新零件、部件和设备来更换有缺陷的部分或修补缺陷部分，其费用由中标供应商负担。同时，中标供应商应在约定的质量保证期基础上相应延长修补和/或更换件的质量保证期。

3、如果在采购人发出索赔通知后十天内中标供应商未作答复，上述索赔应视为已被中标供应商接受。如果中标供应商未能在采购人发出索赔通知后十天内或采购人同意延长的期限内，按照上述规定的任何一种方法采取补救措施，采购人有权从应付货款中扣除索赔金额，如不足以弥补采购人损失的，采购人有权进一步要求中标供应商赔偿。

- 第十四条：履约延误

1、中标供应商应按照《合同》规定的时间、地点交货和提供服务。

2、在履行《合同》过程中，如果中标供应商可能遇到妨碍按时交货和提供服务的情况时，应及时将拖延的事实、可能拖延的期限和理由通知采购人。采购人在收到中标供应商通知后，应尽快对情况进行评价，并确定是否同意延长交货时间或延期提供服务。

3、如中标供应商无正当理由而拖延交货，经协商无效,采购人有权追究中标供应商的违约责任。延期交货违约责任按每延期一天罚款     处理，如果超出合同规定期限15天应不能供货，则采购人可以终止合同，并收取中标供应商合同总价20%的违约金。

- 第十五条：不可抗力

1、如果合同各方因不可抗力而导致合同实施延误或不能履行合同义务的话，不应该承担误期赔偿或不能履行合同义务的责任。

2、本条所述的“不可抗力”系指那些双方不可预见、不可避免、不可克服的事件，但不包括双方的违约或疏忽。这些事件包括但不限于：战争、严重火灾、洪水、台风、地震、国家政策的重大变化，以及双方商定的其他事件。

3、在不可抗力事件发生后，当事方应尽快以书面形式将不可抗力的情况和原因通知对方。合同各方应尽可能继续履行合同义务，并积极寻求采取合理的措施履行不受不可抗力影响的其他事项。合同各方应通过友好协商在合理的时间内达成进一步履行合同。

- 第十六条：争议的解决

在发生所供商品的质量、售后服务等问题时，采购人有权直接向中标供应商索赔，签订必要的书面处理合同。协商不能解决的，任何一方有权在合同签约地选择仲裁或诉讼的途径解决。

- 第十七条：违约处理

1、在采购人对中标供应商违约而采取的任何补救措施不受影响的情况下，采购人可在下列情况下向中标供应商发出书面通知书，提出终止部分或全部合同。

（1）中标供应商提供的产品质量、配置不符合国家规定和承诺的标准；

（2）中标供应商没有按承诺的时间供货、维修或提供其他服务；

（3）中标供应商没有按承诺的价格或优惠率签订合同并供货；

2、如果采购人根据上述的规定，终止了全部或部分合同，采购人可以依其认为适当的条件和方法购买与未交货物类似的货物，中标供应商应对购买类似货物所超出的那部分费用负责。但是，中标供应商应继续执行合同中未终止的部分。

- 第十八条：合同转让和分包

除采购人事先书面同意外，中标供应商不得转让和分包其应履行的合同义务。

- 第十九条：合同生效

1、如上述文件与本合同有不符之处，以有利于采购人的为准。

2、本合同在采购人收到中标供应商提交的履约保证金后，且经双方法定代表人或授权代表签署，采购人及中标供应商加盖印章后生效。

3、本合同一式6份，采购人2份、供应商2份、代理机构2份。

- 第二十条：合同修改

除了双方签署书面修改合同，并成为本合同不可分割的一部分之外，本合同条件不得有任何变化或修改。

- 第二十一条 合同附件

下列文件与本合同具有同等法律效力：

1、本合同书（主合同）；

2、中标通知书；

3、中标供应商投标文件；

4、询标纪要和承诺书；

5、采购人的招标文件与招标补充文件；

6、国家及部门相关法律、法规、规范、标准等。

双方有关工程的洽商、变更等书面协议或文件视为本合同的组成部分。上述文件相互补充和解释，如有不明确或不一致之处，以合同约定次序以先者为准。

采购人：（印章）                        供应商：（印章）

全权代表:（签字）                       全权代表:（签字）

地址：                                  地址：

邮政编码：                              邮政编码：

电话：                                  电话：

传真：                                  传真：

开户银行：                              开户银行：

帐号：                                  帐号：

签署日期：    年   月    日

注：以上合同条款供采购人及中标供应商作为商务参考，具体签订时，采购人可根据自身项目情况与中标供应商协商另行修改拟定相关合同具体条款。

- 附件—投标文件格式

- 附件A

- 供应商评分索引表

项目名称：        项目编号：

| 序号 | 评审项目 | 评分标准 | 分值 | 投标供应商自我评分 | 页码 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1（示例） |  |  |  | （投标供应商自我评分） | 详见技术文件第几页 |
| 2 |  |  |  | （投标供应商自我评分） | 详见技术文件第几页 |
| 3 | …… | …… | …… |  |  |
| 4 | …… | …… | …… |  |  |
| 5 | …… | …… | …… |  |  |
| 6 | …… | …… | …… |  |  |
| 投标供应商自我评分合计 |  |  | （ ）分 |  |  |

说明：1、表格可延续或自行编制

2、投标供应商自我评分表主要用于作为专家评分的一个参考及查阅依据。

- 附件一（一）

开标一览表

供应商名称：                  采购编号：            报价单位：人民币元

| 项目名称 | 投标价（元） |
| --- | --- |
|  | 大写： 小写： |
| 工期 |  |

▲报价一览表中报价为符合招标文件要求的投标总价（含税等费用），同时包括材料、包装、运输、装卸、保险、税金、人工费、验收费、招标代理费以及售后服务等一切费用。

▲此栏内的投标报价应与附件一（二）“投标分项报价表”中相应的总计价相一致

▲不提供此表格的将视为没有实质性响应招标文件。

供应商全称（盖章）：

法定代表人或授权代表（签字或盖章）：

日期：

附件一（二）

投标分项报价表

| 产品名称 | 品牌、型号 | 产地 | 制造厂商名称 | 单位 | 数量 | 单价（含税） | 总价（含税） | 质保期 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 运杂及保险费（含卸货） |  |  | 含 |  |  |  |  |  |
| 安装调试费（包括设备的测试、调试、检测验收等费用） |  |  | 含 |  |  |  |  |  |
| 培训费、技术服务费、售后服务费等 |  |  | 含 |  |  |  |  |  |
| 税金 |  |  | 含 |  |  |  |  |  |
| 其他相关费用 |  |  | 含 |  |  |  |  |  |
| 合计总价 |  |  |  |  |  |  |  |  |

说明：1、此表的合计总价应与附件一（一） 中“开标一览表”投标报价相一致；

▲2、不提供详细分项报价表将视为没有实质性响应招标文件，产品名称按招标文件所列名称进行描述。供应商应提供所投产品具体型号。

3、如果免费请在该备注栏内注明“免”，如果含在产品价格中则填“含”，如无此项内容则填“无”，不留空白；

4、本项目合同实施过程中以最终实际数量为准，今后综合单价不调整。

5、若“投标分项报价表”不适用投标人情况的，可根据实际情况自行编辑。

投标人全称（盖章）：

法定代表人或授权代表（签字或盖章）：

日期：

- 附件二

- 投  标  函

文成县建设工程检测所有限公司：

（投标供应商全称）   授权   （授权代表名称）， （职务、职称） 为授权代表，参加贵方组织的  （采购项目名称）  （括号内填项目编号）招标的有关活动，为此：并对   （采购项目名称）   项目进行投标。

1、提供供应商须知规定的全部投标文件.

2、保证遵守招标文件中的有关规定和收费标准。

3、保证忠实地执行采购人、中标供应商双方所签的合同，并承担合同规定的责任义务。

- 4、我方承诺按招标文件及采购人要求完成本项目。

5、供应商件（如果有的话已详细审查全部招标文件，包括招标文件补充文）。我方完全理解并同意放弃对这方面有不明及误解的权力。如果招标文件有相互矛盾之处，我方同意按采购人的理解处理。

6、利益冲突：我公司与本项目的采购人、招标代理机构没有任何的利害关系。

7、我公司近三年来没有行贿受贿记录，且我公司近三年来没有重大违法活动；我公司没有被政府采购管理部门限制参加投标。

8、愿意向贵方提供任何与该项投标有关的数据、情况和技术资料，完全理解贵方不一定接受最低价的投标或收到的任何投标。

9、本投标自开标之日起90天内有效。

10、与本投标有关的一切往来通讯请寄：

地址：

邮编：               电话：                 传真：

投标供应商全称（盖章）：

法定代表人或授权代表人（签字或盖章）：

日期：

- ▲不提供本函做无效投标处理。

- 附件三（一）

- 资格、资质证明文件

## （一）法定代表人（负责人）证明书

单位法定代表人（负责人）姓名     同志，现任       投标人名称                  的   职务    ，为法定代表人（负责人），特此证明。

签发单位：（名称并加盖公章）

签发日期：                          有效日期至：         年     月     日

附：代表人性别：               年龄：       岁

说明： 内容必须填写真实、清楚，涂改无效，不得转让、买卖。

身份证正反面复印件

- （二）法定代表人（负责人）授权书

（采购人名称）

（采购代理机构名称）：

本授权委托书声明：我（法定代表人姓名）系（供应商名称）的法定代表人/负责人，现授权委托（单位名称）的（授权代表姓名）为我公司法定代表人授权代表，参加贵处组织的（采购项目名称，括号中填写采购编号）项目投标，全权处理本次招投标活动中的一切事宜，我承认授权代表全权代表我所签署的本项目的投标文件的内容。

授权代表无转授权，特此授权。

授权代表：（签字）                    性别：

职务：                            年龄：

详细通讯地址：                     邮政编码：

电话：                        传真：

供应商：（盖章）

法定代表人/负责人：（签字或盖章）

- 授权委托日期：     年     月     日

（授权代表身份证复印件或影印件）

- （三）供应商情况声明

- 1.名称及概况：

- （1）供应商名称：

- （2）总部地址：

传真/电话号码：

- （3）成立或注册日期：

- （4）实收资本：

- （5）近期资产负债表（到 年 月 日止）

- 1）固定资产：

- 2）流动资产：

- 3）长期负债：

- 4）流动负债：

- 5）净值：

- 6）主要负责人姓名：

2．企业生产设备及规模：

3.企业人员情况：

职工（在职）人数   人，其中技术人员    人。

- 4.近三年的年营业总额

兹证明上述声明是真实、正确的、并提供了全部能提供的资料和数据，我们同意遵照贵方要求出示有关证明文件。

投标供应商名称

法定代表人/负责人姓名和职务

授权代表人签字

签字日期

电子邮件

1、投标单位有效营业执照副本和税务登记证（复印件，加盖单位公章） 2、投标单位资格资质证书及招标文件要求提供的资格证明、证书（复印件，加盖单位公章）

附件四

- （一）商 务 偏 离 表

| 序 号 | 内容 | 采购文件规范要求 | 投标文件 对应规范 | 备 注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

投标供应商全称（盖章）：

法定代表人或授权代表人（签字或盖章）：

日 期：

- （二）技术偏离表

| 序 号 | 内容 | 采购文件规范要求 | 投标文件 对应规范 | 备 注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

投标供应商全称（盖章）：

法定代表人或授权代表人（签字或盖章）：

日 期：

- 注：不填写此表，视全部响应招标文件。

（三）产品配置、数量及主要技术参数

项目名称：                         采购编号：

| 货号 | 货物名称 | 品牌产地 | 主要规格 | 数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

供应商全称（盖章）：

法定代表人或授权代表（签字或盖章）：

日 期：

▲注：货物详细配置、技术应另页描述。

- 附件五

同类项目的业绩

| 序号 | 项目名称 | 用户单位 | 合同金额 | 合同日期 | 联系方式 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |

注：1、此表可延续。

# 2、表后须附相关证明材料，复印件加盖公章。

投标供应商全称（盖章）：

法定代表人或授权代表人（签字或盖章）：

日 期：

- 附件六

# 设备的供货、安装、调试、验收标准及方案等

根据评分内容要求编制，格式自拟

- 附件七（一）

- 拟派项目负责人履历表

| 姓名 |  | 类似项目业绩 |
| --- | --- | --- |
| 性别 |  | 注：业绩证明应提供旁证材料（如有） （合同或中标通知书等）。 |
| 年龄 |  |  |
| 职称 |  |  |
| 资格证书 |  |  |
| 毕业时间 |  |  |
| 学校专业 |  |  |
| 联系电话 |  |  |
| 拟在本项目中担任主要工作 |  |  |

附注：需在本表格后附项目负责人身份证复印件、劳动合同复印件、相关证书复印件、投标截止日期前的社保缴纳证明材料及在公司曾参加的项目经历等。

投标供应商全称（公章）：

法定代表人或授权代表人（签字或盖章）：

日期：

- 附件七（二）

- 拟派项目组人员名单

| 姓名 | 本项目主要工作 | 年龄 | 性别 | 专业 | 专业年限 | 职务和职称/认证 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

附注：

1、本表人员有资格证书的应随表提交职称、资格证书、复印件（加盖公章）。

2、列入本表人员如要更换，需经采购人同意；擅自更换或不到位属违约行为。

3、本表人员须提供身份证正反面复印件及投标截止日期前的社保缴纳证明。

投标供应商全称（公章）：

法定代表人或授权代表人（签字或盖章）：

日期：

- 附件八

供应商售后服务承诺与售后服务响应时间评价、培训方案及承诺

售后服务承诺与保证措施、培训方案有明确的培训专题、时间、地点、培训内容及承诺情况等

- 附件九（一）

- 供应商参与政府采购活动投标资格声明函

| 项目名称 |  |
| --- | --- |
| 项目采购编号 |  |
| 时 间 | 投标截止时间： |
| 1、根据政府采购法第二十二条规定，我单位满足以下条件： （一）具有独立承担民事责任的能力； （二）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度； （三）具有履行合同所必需的设备和专业技术能力； （四）有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录； （五）参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录； （六）法律、行政法规规定的其他条件。 2、根据财政部与有关部门联合签署了《关于对重大税收违法案件当事人实施联合惩戒措施的合作备忘录》(发改财金〔2014〕3062号)、《失信企业协同监管和联合惩戒合作备忘录》(发改财金〔2015〕2045号)、《关于对违法失信上市公司相关责任主体实施联合惩戒的合作备忘录》(发改财金〔2015〕3062号)、《关于对失信被执行人实施联合惩戒的合作备忘录》(发改财金〔2016〕141号)、《关于对安全生产领域失信生产经营单位及其有关人员开展联合惩戒的合作备忘录》(发改财金〔2016〕1001号)，依法限制相关失信主体参与政府采购活动。我单位承诺不存在上述文件规定依法限制参与政府采购的情况。 3、我单位承诺没有被各地、各级财政部门限制参加政府采购活动。 4、我单位承诺参与本项目政府采购活动3年内没有其它重大违法记录（重大违法记录，是指供应商因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚）。 本公司所提交的本声明和陈述均是真实的、准确的。若与真实情况不符，本公司愿意承担由此而产生的一切后果。我方提供了全部能提供的资料和数据，我们同意遵照贵方要求出示有关证明文件。 |  |
| 投标供应商全称（加盖章）： |  |
| 法定代表人或授权代表（签字或盖章）： |  |
| 签署日期： |  |

备注：▲投标供应商必须提供本声明，不提供按无效投标处理。

- 附件九（二）

- 质量服务承诺书

致 （采购人）  :

本公司    （投标供应商全称）对   （项目名称、采购编号：）项目做出如下承诺。

如果我公司有幸成为   （项目名称、采购编号：）项目的中标人，将作出以下承诺：

一、本公司所提供的工程及服务都是质量合格的；

二、在招标文件要求的服务期内，对有质量问题的工程进行无条件技术服务直至满足使用方的项目使用需求；

三、所有进口配件提供海关报关单及原厂证明

本承诺书自开标日起至招标方与中标方合同结束之日均有效。

地址：　　　　　　　　　　　　　　　邮编：

电话：　　　　　　　　　　　传真：

投标供应商代表姓名、职务：

投标供应商：　（全称）　　（加盖公章）

法定代表人/负责人(签字或盖章)：

- 附件九（三）

- 诚信投标承诺书

本企业郑重承诺：

为了积极配合采购人组织的 （项目名称、采购编号：） 招标工作，有效遏制不公平竞争和违规违纪问题的发生，确保招标工作的公平、公正、公开，我们保证认真贯彻《中华人民共和国政府采购法》、《政府采购货物和服务招标投标管理办法》和《关于进一步规范政府采购活动的若干意见》等法律及有关法规相关规定以及有关廉洁要求，特承诺如下事项：

- 1、自觉遵守国家法律法规及有关廉政建设制度。

2、主动了解招标人招投标纪律，积极配合招标人执行招投标廉政建设的有关规定。

- 3、不使用不正当手段妨碍、排挤其它供应商或串通投标。

4、按照本招标文件规定的方式进行投标，不隐瞒本单位投标资质的真实情况，投标资质符合规定。

5、不以任何方式向招标人员赠送礼品、礼金及有价证券；不宴请或邀请招标人的任何人参加高档娱乐消费、旅游、考察、参观等活动；不以任何形式报销招标人的任何人以及亲友的各种票据及费用；不进行可能影响招投标公平、公正的任何活动。

6、不向招标人及个人购置或提供通讯工具、交通工具和高档办公用品等。

7、不向招标人涉及招标的人员的配偶、子女分包此次招标项目。

8、不向招标人及个人支付好处费、介绍费。

9、一旦发现相关人员在招标过程中的索要财物等不廉洁行为，坚决予以抵制，并及时向有关纪检监察部门举报。

- 10、我们承诺于中标后按时按规定支付中标服务费。

11、我们若违反上述承诺，愿接受取消供应商中标资格及其他任何形式的处理。

本公司若有违反本承诺内容的行为，愿意承担法律责任，包括：本企业投标文件按无效标处理，愿意接受相关行政主管部门作出的处罚，愿意接受文成县公共资源交易管理委员会办公室作出的限制交易、停止交易等市场准入与清出的处理。

投标供应商全称(盖章)  ：

法定代表人或授权代表人（签字或盖章）：

日 期 ：

- 附件九（四）

- 无重大违法记录声明书

（采购人名称）

浙江欣源工程项目管理有限公司：

我公司参与   （项目名称、项目编号） 投标，本公司郑重声明：

- 1、我方参加本项目政府采购活动近三年内无重大违法记录；

2、在“信用中国”查询无不良记录（www.creditchina.gov.cn）（提供网页截图）；

3、在“政府采购严重违法失信行为信息记录”查询无不良记录（http://www.ccgp.gov.cn/cr/list）（提供网页截图）。

4、在“中国裁判文书网”查询无犯罪记录（http://wenshu.court.gov.cn/） （提供网页截图）

符合《政府采购法》及相关法律法规规定的投标人条件。若在本项目采购过程中发现我方政府采购活动前三年内有重大违法记录或在“信用中国”或“政府采购严重违法失信行为信息记录”或“中国裁判文书网”中有不良记录，我公司将无条件退出本项目的投标，并承担因引起的一切后果。我方对此声明负全部法律责任。

特此声明。

投标投标供应商全称（公章）：

法定代表人或授权代表人（签字或盖章）：

日期：  年   月  日

附注：1.查询结果加盖投标供应商公章,查询有效日期为本招标公告发布之日起至投标截止日期前。

- 附件九（五）

与参加本次项目同一合同项下政府采购活动的其他供应商不存在单位负责人为同一人或者直接控股、管理关系的承诺函

采购人：

我方郑重承诺，我方此次参加   项目名称（项目编号：  ）的投标，与参加本次项目同一合同项下政府采购活动的其他供应商不存在单位负责人为同一人或者直接控股、管理关系。如有虚假或隐瞒，愿意承担一切后果。

特此承诺

供应商名称（盖章）：__________________________________________

法定代表人或其授权代表人（签字或盖章）：___________________________

日期：________年____月____日

- 附件B

- 代理服务费支付承诺书

致浙江欣源工程项目管理有限公司：

我公司已认真阅读了                       （项目名称）招标文件（项目编号：                    ）并在此承诺：

如中标，我公司将自中标公告发布之日起5个工作日内按招标文件规定的标准（金额）一次性向采购代理机构支付代理服务费。

承诺方（投标人）法定名称：__________（盖章）_________

法定代表人或授权委托人：_____（签字或盖章）_    _____

承诺方（投标人）法定地址：__________        _________

联系电话：                 联系传真：

承诺日期：_____年___月___日

第七部分  确定成交供应商办法

根据《中华人民共和国政府采购法》等有关政府采购法规，结合本次采购的实际，按照公平、公正、科学、择优的原则选择中标供应商，特制定本评标办法。

- 一、总则

评标工作遵循公平、公正、民主、科学的原则和诚实、信誉、效率的服务原则。本着科学、严谨的态度，认真进行评标。择优选定供应商，确保服务质量，节约投资，最大限度的保护当事人权益，严格按照采购文件的商务、技术要求，对投标文件进行综合评定，提出优选方案，编写评标报告。评标人员必须严格遵守保密规定，不得泄漏评标的有关情况，不得索贿受贿，不得接受吃请和礼品，不得参加影响公正评标的有关活动。对落标供应商，评标委员会不作任何落标解释。供应商不得以任何方式干扰招投标工作的进行，一经发现其投标文件将被拒绝。

- 二、评标组织

评标工作由采购机构依法组建的评标委员会负责，依法组建，成员人数应当为5人或5人以上单数，其中评审专家不得少于成员总数的三分之二；评审专家确定方式：按相关规定从专家库中抽取。评标全过程由招标管理部门监督整个开标、评标和定标过程。

- 三、评标程序

本次开标，资格审核资料及证书原件部分、技术资信标和商务报价部分投标文件分别开启。开标程序如下：

第一步：首先开启资格审核资料及证书原件部分及技术资信部分投标文件，，评标委员会根据投标资格要求对各投标供应商投标资格进行审核，资格审核未通过的供应商做无效标处理，不进入技术资信及商务标评审，并退还资格审核部分及商务报价部分投标文件。评标委员会根据评审原则和评审办法，对资格审核通过的各供应商的资信、技术部分投标进行评审并打分，技术资信标重大实质性偏离做无效标处理的供应商，不进入商务标评审，并退还商务报价部分投标文件。

第二步：公布资格审核情况及技术资信标得分，开启有效供应商的商务报价标。

第三步：评标委员会以技术资信标和商务报价标合计分值由高到低的顺序推荐预中标供应商名单，并提交书面评审报告。

第四步：采购人授权由评标委员会根据评审报告直接确定综合得分前三名的供应商分别为预中标供应商第一、第二和第三候选人。如果得分相同，以报价低的优先；报价也相同，以抽签决定。

其它参见本采购文件第三部分：“供应商须知” 中的相关内容。

- 四、评分细则

- （一）商务价格评分（30分）

1、商务报价评分30分；以供应商有效投标价中的最低价为评标基准价，得满分30分。报价评分计算公式为:投标报价得分=(评标基准价／投标报价)×30%×100。

2、如果某些（个）供应商投标报价超出采购预算，其投标按无效投标处理；如果所有供应商的报价均超出采购预算，经采购人确认不能支付的，本次招标做废标处理。

3、在评审时对小型和微型企业的投标报价给予10%的扣除，取扣除后的价格作为最终投标报价（此最终投标报价仅作为价格分计算）。

- （二）技术商务资信分（70分）

| 评分项 | 评分标准 |  | 分值 |
| --- | --- | --- | --- |
| 供应商资质 （7分） | 1、供应商具有国家保密局颁发的《国家秘密载体印制资质证书》乙级及以上的得2分，不提供不得分。 2、供应商获得有效期内的质量管理体系认证、环境管理体系认证、职业健康安全管理体系认证、信息安全管理体系认证、信息技术服务管理体系认证，全部提供得5分，缺1项扣1分，本项最高得5分。 |  | 7 |
| 供应商业绩（3分） | 供应商自2020年1月1日以来（以合同签订时间为准）承接过合同内容须同时包含智能/手动密集架案例的，每1个案例得1分，最高得3分。以上业绩须提供合同扫描件或复印件，不得供不得分。 |  | 3 |
| 人员配置情况 （11分） | - 供应商安排本项目负责人具有同类项目实施案例证明（不少于3个）的得1分（业主单出具的证明）。 - 项目负责人具有国家信息安全水平证书（一级）、智能化系统集成项目经理（高级）证书、保密行政单位颁发的保密管理人员培训证书，同时具备以上证书得3分，具备以上2个证书得2分，具备以上1个证书得1分，最高3分。 （3）项目主要人员（除项目负责人外）具有国家信息安全水平证书（一级）、智能化系统集成项目经理（高级）证书、系统集成项目管理工程师（中级）、软件设计师（中级）证书，每提供一个得1分，本项最高得4分； （4）项目其他人员（除项目负责人外）具有档案中级职称证书的，每提供一项得1分，最高得3分； （提供近6个月在投标人处缴纳社保的证明，同时提供证书复印件，不提供不得分） |  | 11 |
| 技术要求 （24分） | 招标文件“采购需求”中带“★”的参数为重要参数，如出现负偏离的，有一项扣2分，其他参数如出现负偏离的，有一项扣1分，扣完为止，招标文件中明确要求提供证明材料的内容，投标文件中若未提供相应证明材料，则视为负偏离。 |  | 24 |
| 总体设计方案（25分） | 整体技术方案 | 项目总体方案：对投标人针对本项目整体设计及效果图布局是否合理、工程进度安排和进度保障方案、安全专项方案、质量保障方案、生产方案、项目验收方案、项目应急预案、档案搬迁服务进行综合评定；优秀，得5分；良好，得3分；一般得1分；方案较差不得分。 | 5 |
|  | 施工组织实施方案 | 投标人根据本项目建设内容及项目实际情况提供详细的、切实可行的具体施工方案： （1）实施方案内容全面，设计合理的，得5分； （2）实施方案内容一般，得3分； （3）实施方案设计不合理的，得1分。 | 5 |
|  | 培训方案 | 投标人制定详细的培训计划，明确培训目标、参训人员、课程内容、时间、场地等相关安排。 （1）培训计划内容全面，设计合理的，得3分； （2）培训计划内容一般，得2分； （3）培训计划设计不合理的，得1分。 | 3 |
|  | 售后服务方案 | - 投标人根据本项目采购需求及项目实际售后实际要求情况提供详细的、切实可行的售后服务方案：（1）售后服务方案内容全面，设计合理的，得3分；（2）售后服务方案内容一般，得2分；（3）售后服务方案设计不合理的，得1分。 2、投标人具有有效期内的五星级售后服务认证（证书范围包括档案专业的）得1分，不能提供不得分。 | 4 |
|  | 产品质量保障措施 | 投标人根据本项目建设内容及项目实际情况提供详细的产品质量保障措施方案： （1）方案内容全面，设计合理的，得3分； （2）方案内容一般，得2分； （3）方案设计不合理的，得1分。 | 3 |
|  | 质量保证 | 投标人承诺质保期限，每增加1年得1分，最高得2分。 | 2 |
|  | 安全保密措施 | 项目具备严格的安全管理制度和详细的安全保密措施评分，制度、措施完善、详细、可操作性。经横向比较后酌情给分，“优”得3分，“良”得2分，“一般”得1分，不提供不得分 | 3 |

- 注：所有证书及证明文件扫描且须保证其真实性或者按相关法律法规处理。

- （三）说明

1、每个供应商最终得分=技术资信部分分值（所有评标委员会评分的算术平均值，四舍五入后保留小数点两位小数）＋商务报价部分分值。

2、所有分值计算保留小数点后两位，小数点后三位四舍五入。

参见本招标文件第三部分：“供应商须知” 中的相关内容，未尽事宜按有关法律规定处理。

- 询问函、质疑函格式

说明：本部分格式为投标供应商提交询问函、质疑函、投诉函时使用，不属于投标文件格式的组成部分。

1：询问函格式

询问函

浙江欣源工程项目管理有限公司：

我单位已报名并准备参与（项目名称）项目（采购文件编号：     ）的投标（或报价）活动，现有以下几个内容（或条款）存在疑问（或无法理解），特提出询问。

- 一、_____________________（事项一）

（1）____________________（问题或条款内容）

（2）____________________（说明疑问或无法理解原因）

（3）____________________（建议）

- 二、_____________________（事项二）

……

随附相关证明材料如下：（目录）。

询问人：（公章）

法定代表人（负责人）（授权代表）：

地址/邮编：

电话/传真：

年  月  日

2：质疑函格式

质疑函

- 一、质疑供应商基本信息

质疑供应商：

地址：                          邮编：

联系人：                      联系电话：

授权代表：

联系电话：

地址：                         邮编：

- 二、质疑项目基本情况

质疑项目的名称：

质疑项目的编号：               包号：

采购人名称：

采购文件获取日期：

- 三、质疑事项具体内容

质疑事项1：

事实依据：

法律依据：

质疑事项2

……

- 四、与质疑事项相关的质疑请求

请求：

签字(签章)：                   公章：

日期：

质疑函制作说明：

1.供应商提出质疑时，应提交质疑函和必要的证明材料。

2.质疑供应商若委托代理人进行质疑的，质疑函应按要求列明“授权代表”的有关内容，并在附件中提交由质疑供应商签署的授权委托书。授权委托书应载明代理人的姓名或者名称、代理事项、具体权限、期限和相关事项。

3.质疑供应商若对项目的某一分包进行质疑，质疑函中应列明具体分包号。

4.质疑函的质疑事项应具体、明确，并有必要的事实依据和法律依据。

5.质疑函的质疑请求应与质疑事项相关。

6.质疑供应商为自然人的，质疑函应由本人签字；质疑供应商为法人或者其他组织的，质疑函应当由质疑投标人的法定代表人（负责人）或主要负责人签字并加盖单位公章，留有联系人及联系电话并提供营业执照复印件、法定代表人（负责人）证明书、授权书、法定代表人（负责人）被授权人身份证复印件，并与代理采购机构工作人员做好确认工作，未被确认的质疑将作为无效质疑，采购人或代理采购机构可不予作答。