海宁市尖山新区开发有限公司消防车采购

招标文件

项目名称：海宁市尖山新区开发有限公司消防车采购

项目编号：YSCGQT2024107

采购方式：公开招标

采 购 人：海宁市尖山新区开发有限公司

代理机构：海宁永圣工程管理咨询有限公司

2024年12月

政府采购普通项目招标文件范本（试行）

目        录

第一章  公开招标采购公告	3

第二章  招标需求	6

第三章  投标人须知	20

第四章  评标办法及评分标准	32

第五章  采购合同（格式）	34

第六章  投标格式及要求	38

# 第一章  公开招标采购公告

海宁永圣工程管理咨询有限公司受海宁市尖山新区开发有限公司委托，现就海宁市尖山新区开发有限公司消防车采购项目采购进行公开招标采购，欢迎国内合格供应商前来投标，现将有关事项公告如下：

一、项目基本情况

项目编号：YSCGQT2024107

招标项目: 海宁市尖山新区开发有限公司消防车采购采购

采购组织类型：分散采购委托代理

采购方式：公开招标

预算价：11440000元

最高限价：11360000元

采购需求：

| 采购内容 | 单位 | 数量 | 简要技术要求及用途 | 采购人 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 消防车 | 辆 | 3 | 详见公告所附招标文件 | 海宁市尖山新区开发有限公司 |

供货周期：合同签订后180天内送货到采购人指定地点安装调试完毕并通过最终验收。本项目共一个标项目。

二、合格投标人的资格要求

1.参照政府采购法第二十二条（1具有独立承担民事责任的能力；2具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；3具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；4有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；5参加政府采购活动前三年，在经营活动中没有重大违法记录；6法律、行政法规规定的其他条件。）之供应商资格规定；

2.未被“信用中国”（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单；

注：本项目不接受联合体投标。

三、公告期限：自公告发布之日起5个工作日

四、国企采购供应商注册及招标文件的获取：

招标文件获取时间：公告发布之日起至投标文件提交截止时间止；

招标文件获取地点（网址）：乐采云平台（https://www.lecaiyun.com/）

招标文件获取方式：供应商登录乐采云平台https://www.lecaiyun.com/在线申请获取采购文件（进入“项目采购”应用，在获取采购文件菜单中选择项目，申请获取采购文件）。

五、网上报名时应填写的信息：

请根据要求认真填写，因填写失误而造成不能投标的，由填写人自行负责。

六、投标保证金：无

七、提交投标文件截止时间、开标时间和地点：

提交投标文件截止时间： 2024年12月27日 14点00 分（北京时间）

投标地点（网址）：请登录乐采云投标客户端投标，乐采云平台（https://www.lecaiyun.com/）

开标时间：2024年12月27日 14点00 分

开标地点（网址）：乐采云平台（https://www.lecaiyun.com/），海宁市文苑南路138号浙江江南要素交易中心。

八、其他补充事宜

（一）在线投标响应（电子投标）说明

1.电子招投标的说明：

① 电子招投标：本项目以数据电文形式，依托“采购云平台（www.lecaiyun.com）”进行招投标活动，不接受纸质投标文件；

② 投标准备：注册账号--点击“商家入驻”，进行采购供应商资料填写；申领CA数字证书---申领流程详见“浙江政府采购网-下载专区-电子交易客户端-CA驱动和申领流程”；安装“乐采云电子交易客户端”----前往“浙江政府采购网-下载专区-电子交易客户端”进行下载并安装；

③ 招标文件的获取：使用账号登录或者使用CA登录乐采云平台；进入“项目采购”应用，在获取采购文件菜单中选择项目，获取招标文件；

④ 投标文件的制作：在“乐采云电子交易客户端”中完成“填写基本信息”、“导入投标文件”、“标书关联”、“标书检查”、“电子签名”、“生成电子标书”等操作；

⑤ 采购人、采购机构将依托乐采云平台完成本项目的电子交易活动，平台不接受未按上述方式获取招标文件的供应商进行投标活动；

⑥ 对未按上述方式获取招标文件的供应商对该文件提出的质疑，采购人或采购代理机构将不予处理；

⑦ 不提供招标文件纸质版；

⑧ 投标文件的传输递交：投标人在投标截止时间前将加密的投标文件上传至采购云平台，为确保采购项目顺利实施，避免因解密失败导致投标无效，投标人在采购云平台传输提交投标文件后，将采购云平台上最后生成的具备电子签章的备份电子投标文件1份下载至U盘等介质，可以在投标截止时间前密封送达或邮寄至海宁市文苑南路138号浙江江南要素交易中心底楼大厅，联系人：褚女士，电话：13819419008，以签收时间为准。快递寄出同时，投标人的授权代表须以邮件方式将快递单号、项目名称、公司名称、被授权代表姓名及联系方式等内容（邮件格式为：项目编号+快递单号+公司名称+被授权代表姓名及联系方式）发送至采购代理机构联系人邮箱(531038270@qq.com)，以便采购代理机构查收快递。如投标人选择快递费到付，采购代理机构将拒签。

⑨备份电子投标文件制作为非强制性，但如遇因投标人电子投标文件解密失败等情况造成投标无效，后果由投标人自负。

⑩投标文件的解密：本项目投标人无需到开标现场，但须准时在线参加，直至评审结束。投标人按照平台提示和招标文件的规定在30分钟内完成在线解密。通过“采购云平台”上传递交的投标文件无法按时解密，投标供应商递交了备份投标文件的，以备份投标文件为依据，否则视为投标文件撤回。通过“采购云平台”上传递交的投标文件已按时解密的，备份投标文件自动失效。投标人仅提交备份投标文件，没有在电子交易平台传输递交投标文件的，投标无效；

⑪具体操作指南：详见乐采云平台“服务中心-帮助文档-项目采购-操作流程-电子招投标-采购项目电子交易管理操作指南-供应商”。

⑫乐采云入驻教程链接如下：

https://lecaiyun.com/helpcenter/document#/document/detail?siteCode=lecaiyun&manualId=2197&topicId=15467

⑬若对项目采购电子交易系统操作有疑问，可登录乐采云（https://www.lecaiyun.com/），点击右侧咨询小采，获取采小蜜智能服务管家帮助，可加乐采qq群659975799或拨打乐采云服务热线95763获取热线服务帮助。

⑭CA问题联系电话（人工）：汇信CA 400-888-4636；天谷CA 400-087-8198。

九、招标公告发布于：

浙江政府采购网(http://www.zjzfcg.gov.cn/)和浙江江南要素交易中心网站（https://jxszwsjb.jiaxing.gov.cn/col/col1229743950/index.html)。

十、业务咨询：

1采购人联系人：沈先生/张先生

联系电话：0573-87361101/18966329071

机构地址：海宁市尖山围垦区

2采购代理机构联系人：褚女士   电子邮箱：531038270@qq.com；

联系电话： 0573-87229897（座机）   邮编：314400

机构地址：海宁市海洲街道尚都银座1206室

采购人：海宁市尖山新区开发有限公司

采购代理机构：海宁永圣工程管理咨询有限公司

2024年12月13日

# 第二章  招标需求

一、采购清单

| 序号 | 名称 | 单位 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | ≥51米级大跨距高喷消防车 | 辆 | 1 |
| 2 | 压缩空气主战消防车 | 辆 | 1 |
| 3 | 18 吨泡沫消防车 | 辆 | 1 |

二、技术要求

# ≥51米级大跨距高喷消防车技术要求

## 一、整车

1.1外廓尺寸（长×宽×高）：≤12000×2550×4000mm

1.2满载总质量：≤42000kg

## 二、底盘

▲2.1奔驰、曼、斯堪尼亚或同等档次品牌，驱动形式： 8×4

2.2轴距：约1995+4205+1370mm

2.3排放标准：国六

▲2.4发动机功率：≥400kW

2.5变速箱：自动换挡变速箱

2.6制动系统：前后盘式制动器；双回路压缩空气制动。

2.7电气系统：发电机 28V/150A；蓄电池 2×12V/225Ah；驾驶室内配有电源总开关。

2.8燃油系统：≥300 升铝合金主油箱，油箱盖带锁。

## 三、驾驶室

低顶宽体驾驶室；乘员≥2 人，电动液压可倾翻式双门低顶驾驶室，12英寸高像素动态仪表显示；主副驾舒适性气悬可调座椅，收音机，双蓝牙单USB，驾驶室自动冷暖空调，中央门锁，电动门窗，电动后视镜，电加热主后视镜及广角镜，前望地镜，侧望地镜，遮阳板，安全带。

## 四、臂架

4.1臂架型式：多节折叠臂

4.2最大工作高度：≥51m

▲4.3最大工作幅度：≥44m

▲4.4最小跨距时的最大工作幅度：≥40m

4.5臂架消防泵联动：整车额定流量作业时，臂架俯仰、回转等任意动作，消防炮俯仰、旋转均可同时动作，且不影响喷射流量。

▲4.6臂架组合动作时间：≤160s

▲4.7回转角度：任意360º连续动作（非±360°回转）

4.8臂架末端允许吊重：≥180kg

4.9末节臂架工作角度范围：末节臂工作角度范围为180°~-30°，五六臂呈直线为0°，末节臂工作角度范围210°。

4.10喷淋保护系统：5、6 臂自保喷淋，保护末端臂架及水炮

4.11臂架智能操作：臂架一键展开到预设状态、臂架一键任意姿态回收到行驶状态。

## 五、支撑系统

▲5.1最大展开跨距（前横×后横）：≤9.0m×9.5m

▲5.2最小展开跨距：≤3.5m

5.3任意支撑：支腿任意支撑控制技术，支腿在任意展开跨距下支撑时，臂架按对应幅度展开进行灭火作业，不受场地限制。

5.4全展及调平时间：≤30s

## 消防泵：选用国际知名进口品牌

6.1整车额定工作流量：≥80L/s

6.2消防泵额定流量：≥150L/s

6.3泡沫系统：全自动泡沫系统

6.4泡沫混合比例调节范围：0.1%~10%

6.5真空泵：电动真空泵

6.6泵室位置：后置

## 七、水路系统

7.1液罐容积：≥2500L水+1500L泡沫

7.2液罐材料：优质304不锈钢, 底板厚度≥5mm，侧板厚度≥4mm，顶板≥3mm，罐体使用保质期为10年以上；

7.3消防接口：吸水口 4个 DN150 接口；出水口 4 个 DN80；外注水口 4 个 DN80接口；外吸泡沫口 1 个 DN50 接口。

## 八、车载消防炮：选用国际知名进口品牌

8.1额定流量：≥80L/s

8.2最大射程：水≥85m，泡沫≥75m

8.3消防炮回转角度：-30°~+30°

8.4消防炮俯仰角：-90~+30°

## 九、电气系统

9.1控制系统：基于CAN总线的智能控制系统（控制器+显示屏+控制程序）

9.2操作台：手持遥控台+车辆尾部操作面板

9.3操控方式：近控：50米有线，配备50米专用电缆卷筒；遥控：150米无线

9.4屏幕：工业级显示屏，坚固、防水抗震，适应高低温环境等恶劣的作业环境；12”高亮度液晶彩色显示屏，位于车辆尾部操作面板；7”高亮度液晶彩色显示屏，位于手持遥控台

9.5灯光照明系统：臂架顶端带一个LED探照灯，臂架配置高亮度照明灯，各操作仪表台配置仪表照明灯，器材箱配置照明灯，支腿配置警示灯，支腿配置照明灯用于照射支腿支撑底面

9.6警灯警报器系统：驾驶室顶一个长排警灯，车身左右上部长方形红蓝相间频闪警灯，车尾左右方形红色/蓝色频闪警灯，警灯警报器在驾驶室内集成操作，警报器具备消防警报声、警笛声、对外喊话等多种功能，功率200瓦

9.7自动分离式充电装置：可使用220V市电对蓄电池充电，消防车启动时充电插头自动脱落

9.8倒车辅助系统：带倒车雷达、倒车摄像头和驾驶室内监视器

9.9火场监控系统：红外摄像头，随炮头联动，48小时火场监控录像

## 十、安全保护系统

10.1臂架的缓冲保护：极限位置以及突然操作手柄，系统能自动实现加减速。

10.2臂架限幅保护：根据不同的支腿支撑位置，程序自动限制臂架在允许的工作姿态下运动。

10.3臂架回转限位保护：当臂架回转到短支腿侧时切断往危险方向的回转动作。

10.4回转缓冲保护：回转突然停止，系统能够有效实现缓冲。

10.5回转对中：回转在接近中位时，自动降速，确保中位精确对准。

10.6车身防碰撞：臂架在小角度变幅回转时，为了防止梯架碰撞车身，回转到一定方位时，自动停止危险方向的回转。

10.7上下车互锁：支腿未展开，臂架不能动作；臂架离开支架，支腿不能动作。

10.8应急功能：上车操作阀和支腿操作阀都带有应急手动操作；系统带有应急动力单元，发动机或油泵出现故障时，用于收拢臂架和支腿。

10.9支腿动作报警：支腿动作时，声光自动报警，防止触碰伤人。

10.10软腿保护：当臂架在动作过程中，若支腿出现离地，自动声光报警，并只允许臂架向安全方向运动。

10.11支腿未缩提示：如支腿未缩到位，光自动报警，防止行车发生事故。

10.12水路超压保护：当水炮入口压力超过额定值时，报警并限制发动机继续加速。水路超过压力时，安全阀溢流。

10.13水罐涨罐保护：除了设置足够大孔径的溢水口，还应设置罐口压力溢流装置，水罐补水时，防止意外超压。

10.14发动机限速：臂架动作时，自动限制发动机转速；当水泵工作时，防止水路超压或水泵超速，自动限制发动机转速。

10.15超风速报警：当风速超过12.5米/秒时，声光自动报警。

10.16器材箱门未关提示：如器材箱门未关，光自动报警，防止行车发生事故。

10.17滤芯堵塞保护：滤芯堵塞时，光报警提示。

10.18液压油超温保护：温度超高时，自动启动散热器，防止油温过高。

## 十一、车身要求

11.1材质及结构：车身骨架采用高强度铝合金型材（40*40或者40*80等专用铝合金型材）内藏式搭接技术搭建，车身蒙皮采用高强度结构用粘结胶粘结。

11.2爬梯：全铝合金（厚度≥3mm）防腐蚀折叠爬梯

11.3卷帘门：采用带锁铝合金（厚度≥1mm）卷帘门，卷帘门可用 1 把钥匙开启，启闭轻便灵活，密封性好，具有防水、防尘功能；每个器材箱内有照明灯，由卷帘门开闭控制。

## 十二、随车附件

| 序号 | 名称 | 型号 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 消防水带（卡式） | KDZ20-80-20 | 4 |
| 2 | 异型快速接口（内扣转螺纹） | KD150/KT100 | 1 |
| 3 | 吸水管（内扣） | φ150×2000 | 4 |
| 4 | 吸水管扳手 | 6" | 2 |
| 5 | 滤水器（内扣） | DZ-FLF150 | 1 |
| 6 | 异型接口 | DZ-KXK65N/80A | 2 |
| 7 | 水带包布 | QH16044X | 4 |
| 8 | 地上消火栓扳手 | FB400 | 1 |
| 9 | 地下消火栓扳手 | FBA800 | 1 |
| 10 | 支腿垫板 | 50×500×500 | 4 |
| 11 | 灭火器 | MFCZ/ABC3 | 1 |
| 12 | 快速接头泡沫外吸管 | DN50 | 1 |
| 13 | 泡沫炮头 | FPG80 | 1 |
| 14 | 水带拖车及电动安装与下放装置 | 携带不少于160米长80mm型水带 | 1 |

# 压缩空气主战消防车技术要求

## 一、整车

1.1外廓尺寸（长×宽×高）：≤8200×2520×3400mm

▲1.2满载总重量：≤16000kg

1.3比功率：≥13

## 二、底盘

2.1底盘：奔驰、曼、斯堪尼亚或同等档次品牌

2.2轴 距 ：≥4425mm

2.3驱动形式：4×2

2.4功 率：≥210kW

2.5扭 矩：≥1150Nm

2.6型 式：六缸直列涡轮增压中冷电控共轨喷射

2.7排放标准：国Ⅵ排放标准

2.8最高车速：≥90km/h

2.9满足消防车辆无尿素情况下发动机功率不下降的要求。 底盘原装 ABS 防抱死刹车、排气制动。 原厂全功率取力器或变速箱取力器，采用强制水冷或风冷方式，符合国家标准。 预留后置取力器控制端口。车身颜色消防红。

## 三、 驾乘室

3.1结 构：原装双排驾驶室。

3.2配备独立的冷暖空调，前排电动车窗，驾驶室空气悬挂座椅，取力器控制开关及工 作指示灯。金属保险杠。底盘各项指标和参数均符合中国国家标准。

3.3乘员室人数：2+4，（所有座位）安装有三点式预紧安全带；后排靠背处均安装有空气呼吸器架。可放置4具 6.8L空气呼吸器。乘员室设置战斗服及其他个人防护装备专属空间，满足消防队员快速出警要求。

3.4驾驶室内

设  备：除原车设备外，加装有取力器控制开关及指示灯、100W 警报器、警灯、暴闪灯开关、电台电源线桩头，装有 360 全景影像，驾驶室预留车载电台接口。

## 四、 容 罐

▲4.1容  量：≥4500L（水≥4000L、A 类泡沫：≥500L）

4.2材 质：高分子复合材料 PP-C 或为不锈钢标号（304或以上）或优于该材质制作而成，而成的特殊板材，强度高、抗冲击性强、耐低温、抗腐蚀性、质量轻的特点 (顶板、隔板厚度 ≥3mm，侧板厚度≥ 4mm、底板厚度≥ 5mm) ，罐体使用保质期为10年以上；

4.3型 式：内藏式

4.4结 构：内设防荡板

4.5设 备：2个DN450入口孔，带有快速锁紧及开启装置

2个溢流及通气装置

2个液位指示器

2个排污口，配置快开阀门

2个外注水口，采用防腐材料，液罐两侧左右各有1个DN80注水口，配套接口和闷盖。

4.6技术要求：符合 GB7956.5-2014 的有关规定。

所有接口需以反光标识区分：出水口为红色，进水口为绿色，泡沫出液口为黄色；

厂家提供正负压真空表，正压值≥2MPa，并提供液位传感器1个备用。

## 五、 压缩空气泡沫系统

由投标人提供国际知名品牌水泵、真空泵、比例混合器、压缩空气泡沫系统、管路系统 。

5.1消防泵

泵流量：≥60L/s

额定压力：1.0MPa

引水深度：7m

引水时间：≤50s 安装形式：后置式

5.2空压机

▲最大空气供给量：≥6000 L/min

额定工作压力：≥0.8MPa

5.3泡沫泵

泡沫泵流量：≥9L/min

混合比：0.2～1.0%

5.4管路系统

进水口：泵房后部设有 DN150mm 吸水口，内扣式接口；1个DN125mm的带阀门的进水口，用于与水罐相连接。

注水口：泵房左右两侧各设 1 个 DN80mm 的罐注水口，带手动球阀，插入式雄接口及扪盖，带滤网。

出水口：泵房左右两侧各设2个DN80mm的出水口和1个DN65mm的压缩空气泡沫出口，带手动球阀，插入式雌接口及扪盖。

放余水管路：为保护水泵，在管路中加装了放余水阀。

冲洗管路：在泵系统管路中设有泡沫冲洗阀及管路。

所有接口需以反光标识区分：出水口为红色，进水口为绿色，泡沫管路为黄色。管道材料采用耐腐蚀材料制成，保用10年以上。真空泵排水口朝下。 整车改装合格后水泵及管路系统应能通过国家检测部门水力测试。

5.5消防控制系统

压缩空气泡沫系统原装控制元件，智能化控制；控制面板上所有按钮、开关和指示灯标注有中文标识；显著位置设有管路布置图及简要操作说明。

六、 消防炮：选用国际知名进口品牌

6.1控制方式：电控

6.2压   力 ：1.0MPa

▲6.3流 量 ：≥50L/s

6.4射 程：水≥60m

6.5俯/仰 角：≤-7°/≥+60°

6.6水平回转角：≥330°

6.7无线遥控距离：≥150m

七、 器材箱及卷帘门车厢

7.1材   质：车厢（器材箱、泵室及内骨架）全部采用高强度铝合金型材（40*40或者40*80等专用铝合金型材），内饰板采用高强度阳极氧化铝板。

7.2结  构：车厢骨架为铝合金型材（40*40或者40*80等专用铝合金型材）搭接结构，外蒙皮为铝合金（厚度≥1mm）板粘接技术；能根据客户要求灵活布局器材箱结构最大限度地提高空间利用率，在器材箱内须设有托盘、抽拉板或高强度的塑料存放盒等存放结构，充分利用车厢内部有限空间；内饰板和底板均为高强度阳极氧化铝板。

7.3器材厢：器材箱内部采用层架板分隔，牢固可靠，可任意调节，各种器材放置合理。

车顶护围：采用铝合金（厚度≥1mm）整体拉制成型，外侧安装频闪警灯及车外照明灯。

7.4梯架：车厢顶部设置一套多功能二节拉梯架，可放置二节拉梯、单杠梯、挂钩梯。

7.5后爬梯：车厢后部右侧设置一架通往车顶的铝合金（厚度≥3mm）安全爬梯 。

7.7卷帘门

材质：采用轻型优质铝合金(厚度≥1mm)，大幅面卷帘门，启闭灵活、密封性好、噪音低、外形美观、轻便可靠。

结构：顶部设有导流槽，四周装有密封条，具有良好的防雨、防尘密封性能。配备拉杆式条锁把手、一点式拉带及两点式固定座；并且安装有传感器，可通过驾驶室内的指示灯了解帘子门开闭状态。

7.8脚踏板

材质：优质铝合金型材（厚度≥3mm）

结构：该脚踏板采用铝合金型板整体拉制结构，可承重150kg 以上，踏板面采用横纹防滑设计，带机械弹簧锁定功能 ，防止踏板在行车过程中受震后自行翻转，并采用防尘防滑设计。

布局：器材箱及泵房左右两侧 。

器材布置原则

按战斗编成和战斗展开设计器材集成； 按人体工程学原理设计各种器材托架； 按使用逻辑关系和使用频率放置器材。

站在地面或踏板上 1-2 个动作内取用任何器材。

所有随车器材必须随车科学固定，且便于取用。

八、电气系统

8.1车辆照明：采用 24V 电压，符合 GB4785 规定要求。

8.2驾驶室信号装置：

车顶长排红色暴闪警灯，符合 GB13954 的规定。

电子警报器 1 个，符合 GB8108 的规定，功率≥100W，有连续调频功能。左右两侧安装全红爆闪灯。

驾驶室内设置 1 个 24V/12V 通讯电源接口。驾驶室内装有 360 全景影像系统。

8.3火场照明： 车辆两侧上方装有照明灯，下方安装安全标志灯； 上装后部安装无线遥控消防探照灯 1 个。

车厢内部照明：每个器材厢内安装 LED 照明灯，当打开卷帘门时，器材厢立即照明。驾驶室内安装显示灯，警告提示器材厢门未关。

安装自动脱落式充电装置，可对车辆蓄电池进行智能充电，可自动分离，也可手动分离。

附加电器设为独立式电路，控制装置安装在驾驶室内便于检查和操作的位置。警报器、警灯、照明灯电路为独立式附加电路，控制器件安装在驾驶室内。

九、喷 漆

9.1车身颜色：消防红

9.2车身漆料：车厢表面喷涂消防红漆，为保证夜间工作安全，车身设有符合安全标准要求的荧光反光带。

9.3整车标识：按用户要求喷涂。

9.4技术要求：符合 GB/T 3181 的有关规定。

十、总体技术要求

整车性能符合 GB7956.1-2014《消防车 第 1 部分： 通用技术条件》的规定、GB7956.6-2015《消防车 第 5 部分： 压缩空气泡沫消防车》的规定。

消防泵性能符合 GB6245-2006《消防泵》的规定。

消防炮性能符合 GB19156-2019《消防炮》的规定； 整车外廓尺寸、轴荷及质量符合 GB1589-2016《汽车、挂车及汽车列车外廓尺寸、轴荷及质量限值》的规定。

整车外部照明和信号装置符合 GB4785-2019《汽车及挂车外部照明和信号装置的安装规定》的规定。

随车装备要求参照浙江省或外省消防救援总队历年入围或中标产品。

十一、随车资料

底盘使用说明书 、底盘号码拓印件

底盘维修手册、消防车使用说明书

底盘质量保修卡、消防车消防器材清单

底盘合格证（或进关证明）、消防车合格证

随车工具清单、消防车跟踪服务卡

发动机号码拓印件、消防车交接清单

十二、 消防器材配备表

| 序号 | 名 称 | 规 格 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 吸水管 | φ150mm×8m | 1 |
| 2 | 滤水器及引绳 | FLF150 | 1 |
| 3 | 吸水管扳手 | 6’ | 2 |
| 4 | 地上消火栓扳手 | FB400 | 1 |
| 5 | 地下消火栓扳手 | FBA800 | 1 |
| 6 | 消防水带 | 16-80-20 | 6 |
| 7 | 消防水带 | 16-65-20 | 4 |
| 8 | 无后坐力水枪 | QLD6.0/8Ⅲ | 2 |
| 9 | 开关直流水枪 | QZG3.5/7.5 | 2 |
| 10 | 异径接口（卡式接口） | KJK65/80A | 4 |
| 11 | 异径接口（消火栓专用） | φ125mm×φ100 | 1 |
| 12 | 三分水器 | FLKIII80/65×3 | 2 |
| 13 | 集水器 | JII150/80×2 | 1 |
| 14 | 水带护桥 | FH80/90×555×570 | 2 |
| 15 | 水带挂钩 | QH16044X | 4 |
| 16 | 水带包布 | QH16045X | 4 |
| 17 | 橡皮锤 |  | 1 |
| 18 | 消防平斧 |  | 1 |
| 19 | 消防铤 |  | 1 |
| 20 | 两节拉梯 |  | 1 |
| 21 | 单杠梯 |  | 1 |
| 22 | 挂钩梯 |  | 1 |
| 23 | 泡沫外吸管 | DN25mm×2m | 1 |
| 24 | 水带拖车及电动安装与下放装置 | 携带不少于160米长80mm型水带 | 1 |

18 吨泡沫消防车技术要求

## 一、 整车

▲1.1 外廓尺寸（长×宽×高）：≤12000×2550×3900mm

1.2 满载允许总质量（kg）： ≥37500kg

▲1.3 乘员数：≥2+4 人（含驾驶员）

▲1.4 消防泵选用国际知名进口品牌，水泵流量：≥160L/S，1.0mpa

▲1.5 消防炮选用国际知名进口品牌，炮流量：≥150L/S，1.0mpa

1.6 液罐容量：水≥14000L，泡沫≥4000L

## 二、底盘

2.1 底盘：奔驰、曼、斯堪尼亚或同等档次品牌

2.2 驱动形式： 8×4

2.3 驾驶室：双开门单排 2 人驾驶室，可液压翻转，主驾配置室空气悬挂座椅

2.4 轴距（mm）：≥1750+4300+1350

2.5 最高车速：≥85Km/h

2.6 发动机：直列 6 缸涡轮增压中冷柴油发动机/直列六缸液冷增压中冷高压共轨柴油发动机

2.7 额定功率：≥425Kw

2.8 排放标准：国Ⅵ

2.9 变速箱：全自动变速箱，20档（16个前进档+4个倒档）全自动变速箱，智能换挡。

取力器：发动机全功率取力器

2.10 电气系统： 发电机：28V/100A

蓄电池：免维护 2×12V/220A.h

2.11 燃油系统：≥290L，钢质主油箱油箱左置，油箱盖带锁，加油口带滤网燃油粗滤器。

2.12 制动系统：双回路压缩空气制动，前后轮盘式制动器，发动机辅助制动系统，防抱死功能， 加速防滑控制功能，驻车起步辅助功能，制动间隙自动调整。

2.13 轮胎：315/80 R 22.5（带备胎）

## 三、 独立乘员室

▲3.1 独立乘员室：独立乘员室（≥6人），配置≥4具空呼器座椅，高档阻燃材料内饰。配置大功率顶置空调及多功能对讲系统，手动车窗，上下车防滑踏板。

## 四、 消防水系统

4.1 消防罐

▲容 量：水：≥14000L

▲泡沫：≥4000L

▲材 料： 304 不锈钢，侧板≥4mm、底板≥5mm，隔板、顶板≥3mm ，罐体使用保质期为10年以上；

水罐：人孔 2 个；泡沫罐：人孔 1 个

4.2 消防管路

材质：铝合金管或不锈钢管路；

颜色：按国标分色设置。

功能：满足吸水、出水、注水、溢水、放余水、进液等各项消防标准要求。

4.3消防炮：

齐格勒、阿密龙、埃尔克或同等档次品牌

控制方式：电动；

裸炮参数：≥150L/s@1.2MPa；

车载炮参数：≥150L/s@1.0MPa；

150m 无线遥控操作。

五、 泵房、器材箱及车顶

材 料：采用铝合金型材及铝合金板材（40*40或者40*80等专用铝合金型材）；外蒙皮需喷涂处理； 底板及顶板为铝合金(厚度≥1mm)防滑板。

结 构：内骨架采用铝型材（40*40或者40*80等专用铝合金型材）搭接技术，按使用逻辑和使用频率以及人体工程学原理设计。

集成，箱内设有手抬泵放置区，固定牢靠且方便取用。

器材厢门及泵房门：采用轻型优质铝合金（厚度≥1mm）带锁卷帘门，具备防水、防尘功能，其密封性应经水淋实验确保无渗漏,配备自动开启照明灯。

爬 梯：尾部右侧布置全铝型材爬梯。

车 顶：配备电动翻转拉梯。

## 六、 翻踏门

材质：一体化铝合金专用型材，有安全提醒警示灯。

结构：每个踏板承重≥150Kg

## 七、电气系统

7.1 配罐内载液显示系统：载液显示系统设置在泵房内的主控液晶屏内，实时显示罐内泡沫、水剩余量；

7.2 警灯及警报系统：驾驶室顶部安装有红色长排警灯, 车箱顶部两侧安装有红色频闪警示灯，配置 200W 警报器及警灯警报控制系统。加装车载电台一部，需满足招标人的消防应急指挥系统接入要求。

7.3 车箱外照明：车箱两侧顶部安装有 LED 侧照明灯，用于车侧照明；车顶后部安装 24V 全方位遥控搜索灯。

7.4 车箱内照明：车箱卷帘门轨道内侧设置高亮度 LED 灯带，保证取放器材时的箱内照明。在上装总电源打开的情况下卷帘门开启后自动照明，同时在驾驶室内设有卷帘门未关闭指示灯，便于驾驶员掌握箱门开闭情况。

7.5 安全信号指示灯：车辆两侧下部安装侧标志灯，后部安装示廓灯，车辆后部安装有原车尾 灯；翻踏板前后安装有黄色警示灯。

7.6 驾驶室内电气面板：驾驶室中控面板上设有上装电气控制区，分别设有上装电源总开关、 卷帘门未关闭报警灯、自动充电装置未脱离报警灯等开关和指示灯。

7.7 倒车影像系统：车辆加装倒车影像、行车记录一体机，驾驶室内设置有彩色显示屏。

7.8 自动充电装置：安装自动充电装置，市电供电，发动机启动时自动脱离。

7.9 上装电气要求：所有上装电路为独立式附加线路，并设有过载、过流保护。

## 八、喷漆

大红色漆：驾驶室、车身（卷帘门、装饰条除外），其他涂装按招标人要求。

## 九、 总体技术要求

9.1 所有操作开关、仪表、器材架及车辆均有中文标识的铭牌标志及相关使用注意事项说明，所有的标志采用永久性加固黏贴。

9.2 整车性能符合 GB7956.1《消防车通用技术条件》和 GB6245《消防泵》的规定。

消防车符合 GB7956.3《泡沫消防车》的规定。

9.3 整车外廓尺寸、轴荷及质量符合 GB1589《道路车辆外廓尺寸、轴荷及质量限值》的规定。

9.4 整车外部照明和信号装置符合 GB4785《汽车及挂车外部照明和信号装置的安装规定》的规定。

9.5 所有铆接保持一定的密度，所有焊缝牢固、光洁、平整。

## 十、 随车文件

10.1 底盘使用说明书

10.2 底盘质量保修卡

10.3 底盘合格证

10.4 发动机号码拓印

10.5 底盘号码拓印件

10.6 消防车使用说明书

10.7 消防车消防器材清单

10.8 消防车合格证

10.9 消防车跟踪服务卡

## 十一、随车配置清单

| 序号 | 名称 | 代号/规格 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 消防水带（内扣式） | 16-65-20 | 6 |
| 2 | 消防水带（内扣式） | 16-80-20 | 4 |
| 3 | 开关直流水枪 | QZG3.5/7.5 | 2 |
| 4 | 无后座力水枪 | QLD6.0/8.0Ⅲ-B型 | 1 |
| 5 | 空气泡沫枪 | PQ8 | 2 |
| 6 | 异型快速接口（内扣转螺纹） | KD150/100 | 3 |
| 7 | 吸水管（内扣） | φ150×2000 | 6 |
| 8 | 吸水管扳手 | 6" | 2 |
| 9 | 滤水器（内扣） | FLF150 | 3 |
| 10 | 集水器（内扣转80雄） | JII150/80×2-1.6 | 1 |
| 11 | 三分水器（卡式雄分雌） | FⅢ80/65×3-1.6 | 1 |
| 12 | 泡沫外吸管 | DN40 | 2 |
| 13 | 异型接口 | KXK65内扣/80雌 | 2 |
| 14 | 异径接口 | KJK65雌/80雄 | 2 |
| 15 | 水带护桥 | FH80/90×555×570 | 2 |
| 16 | 水带包布 | QH16044X | 4 |
| 17 | 水带挂钩 | QH16045X | 4 |
| 18 | 地上消火栓扳手 | FB450 | 1 |
| 19 | 地下消火栓扳手 | FBA800 | 1 |
| 20 | 水带拖车及电动安装与下放装置 | 携带不少于160米长80mm型水带 | 1 |

三、其他要求

3.1中标供应商须免费为使用人提供系统操作培训方案。

3.2易损件原则上2年更换一次（质保期内免费更换）。

3.3所有消防器材在供货时提供厂家售后承诺函及产品国家消防装备质量监督检验中心出具的检测报告和消防产品认证证书（按国家和行业有关规定确实无需出具检测报告或认证证书的产品除外）。

四、商务要求表

| 质保期 | 自车辆通过验收之日起，消防车底盘质保不少于5年，罐体质保不少于5年，自产上装质保不少于5年，器材质保不少于2年，供货时必须提供消防车质保函原件。 |
| --- | --- |
| 售后（技术）服务要求 | 1.保修期内因不能排除的故障而影响工作的情况每发生一次，其保修期相应延长60天，保质期内因设备本身缺陷造成各种故障应由中标人免费技术服务和维修。 2.在保修期内，所有因服务、设备及零部件更换和维修等原因产生的费用由中标人承担。同时,在整个产品使用期内中标人应确保产品的正常使用，在接到采购人维修要求后应立即作出回应，当系统的软硬件设备出现故障时，中标人也应承诺在接到采购人通知后1小时内响应并提出解决方案，在4小时以内完成甲方提出的维修要求，如需更换设备或送修，必须在5个工作日内负责解决。如无法解决问题，应提供同档次的设备予以代用。为此，中标人应提供相应承诺书。 3.保修期结束前，须由中标人技术人员和采购人代表进行一次全面检查，任何缺陷必须由供应商负责修理，在修理之后，供应商应将缺陷原因、修理内容、完成修理及恢复正常的时间和日期等报告给采购人，报告一式两份。 中标人应在投标文件中应详细说明其服务计划及收费标准，提供维修点的分布情况，及配件供应情况。 4.出现故障后，中标人如未按上述要求进行响应，采购人可以采取必要的补救措施，由此产生的风险和费用将由中标人承担。 5.中标人应对所供货物实行终身维修，维修只收配件费。 6.中标人应对采购人的维修人员提供培训，使其能对设备进行日常的维护保养及能对一般故障进行维修，并向培训人员提供维修图纸及维修手册、维修密码及软件备份。 7.中标人应对采购人的操作人员进行操作培训，使其能对设备进行熟练的操作。 |
| 交货（服务）时间及地点 | 时间: 合同签订后180天内送货到采购人指定地点安装调试完毕并通过最终验收。中标供应商应协助采购人做好车辆保险（上牌费、保险费所需费用由采购人负责）、上牌工作。 地点：采购人指定地点。 |
| 付款条件 | 付款条件详见合同条款 |
| 安全 | 中标人在供货过程中应注意自身安全，加强对职工的安全教育，在供货期间发生的安全事故，均由中标人负全责。 |

五、资信要求表

| 企业信用要求 | 未被“信用中国”（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单。 |
| --- | --- |

# 第三章  投标人须知

前附表

| 序号 | 名 称 | 内 容 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 采购人 | 名称：海宁市尖山新区开发有限公司 联系人：沈先生 联系电话：0573- 联系地址：海宁市尖山围垦区 |
| 2 | 采购代理机构 | 名称：海宁永圣工程管理咨询有限公司 联系地址：海宁市海洲街道尚都银座1206室； 联系人：褚女士 联系电话：0573-87229897（座机） 电子邮箱：531038270@qq.com 邮编：314400 |
| 3 | 项目名称及编号 | 海宁市尖山新区开发有限公司消防车采购（YSCGQT2024107） |
| 4 | 预算金额及最高限价 | 预算价：11440000元 最高限价：11360000元 |
| 5 | 供货期限 | 合同签订后180天内送货到采购人指定地点安装调试完毕并通过最终验收 |
| 6 | 是否接受联合体 | 否。 |
| 7 | 是否允许进口产品 | 是。 |
| 8 | 现场踏勘 | 否。 |
| 9 | 投标截止时间和开标时间 | 2024年12月27日14时00分 本项目有关投标、开标时间以北京时间为准。 |
| 10 | 递交投标文件和开标地点 | 乐采云平台（https://www.lecaiyun.com/） ，海宁市文苑南路138号浙江江南要素交易中心。 |
| 11 | 备份投标文件送达地点和签收人员 | 备份投标文件送达地点：海宁市文苑南路138号浙江江南要素交易中心底楼大厅； 备份投标文件签收人员及联系电话：褚女士，13819419008。 采购人、采购机构不强制或变相强制投标人提交备份投标文件。 |
| 12 | 投标保证金额及交纳截止时间 | 投标保证金：无 |
| 13 | 投标有效期 | 自投标截止日起90日历天 |
| 14 | 参加开标人员 | 本项目电子投标，投标人代表无须参加现场开标。 |
| 15 | 现场演示和讲解 | 无 |
| 16 | 评标办法及评分标准 | 综合评分法，详见第四章 |
| 17 | 履约保证金和 质量保证金 | 中标金额的2%履约保证金，履约保证金在合同约定交付验收合格后自行转为质量保证金。在本项目质保期满后，无质量和售后服务问题的，由采购人凭中标供应商的合法收据不计息退还质量保证金。 |
| 18 | 采购信息发布媒体 | www.zjzfcg.gov.cn http://hn.jxzbtb.cn/ （如有变更公告，请及时了解和变更） |
| 19 | 是否提供样品 | 否。 |
| 20 | 付款手续和付款时间 | 详见第五章。 |
| 21 | 采购信息发布媒体及更正公告 | www.zjzfcg.gov.cn http://hn.jxzbtb.cn/ （如有变更公告，请及时了解和变更） |
| 22 | 投标与开标注意事项 | 1.本项目实行网上投标，采用电子投标文件。若供应商参与投标，自行承担投标一切费用。 2.标前准备：各供应商应在开标前完成CA数字证书办理。供应商将乐采云电子交易客户端下载、安装完成后，可通过账号密码或CA登录客户端进行投标文件制作。在使用乐采云投标客户端时，建议使用WIN7及以上操作系统。 注：供应商CA相关操作可参考乐采云平台https://www.zcygov.cn/《CA申领操作指南》和《CA管理操作指南》。完成CA数字证书办理在资料齐全的情况下预计7个工作日左右，建议供应商获取招标文件后立即办理。 3.投标文件制作、递交、解密： 3.1应按照本项目招标文件和乐采云平台的要求编制、加密传输投标文件。供应商在使用系统进行投标的过程中遇到涉及平台使用的任何问题，可致电乐采云平台技术支持热线咨询，联系方式：95763。 3.2投标人通过“乐采云”平台制作电子投标文件，投标文件制作详见“供应商-政府采购项目电子交易操作指南。 3.3开标时间后30分钟内供应商可以登录“乐采云”平台，用“项目采购-开标评标”功能进行解密投标文件。若供应商未按时解密的，视为投标文件撤回。 |
| 23 | 信用记录 | 根据财库[2016]125号文件，通过“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn），以开标当日网页查询记录为准。对列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单的供应商，其作为资格审查不通过处理。 |
| 24 | 招标代理费 | 招标代理费由中标供应商支付，详见招标文件 |
| 25 | 招标文件解释权 | 属于采购人和海宁永圣工程管理咨询有限公司。 |
| 特别说明： 1、本表与采购文件其他部分内容不一致的，以本表为准。 2、乐采云公司如对电子化开标及评审程序有调整的，按调整后的程序操作。 |  |  |
| 其他说明： 1.为提高采购效率，节省采购成本，已获取招标文件的供应商若放弃参加投标的，请在开标前3天之前以书面形式（或加盖单位公章的电子扫描件）通知招标代理机构，采购代理机构联系人邮箱(531038270@qq.com)。 |  |  |

一、总  则

（一） 适用范围

本招标文件适用于该项目的招标、投标、评标、定标、验收、合同履约、付款等行为（法律、法规另有规定的，从其规定）。

（二）定义

1.“招标人”指组织本次招标活动的海宁永圣工程管理咨询有限公司。

2.“采购人”指海宁市尖山新区开发有限公司。

3.“投标人”系指向招标人提交投标文件的单位或个人。

4.“产品”系指招标文件规定投标人须向采购人提供的一切材料、设备、机械、仪器仪表、工具及其它有关技术资料和文字材料。

5.“服务”系指招标文件规定投标人须承担的劳务以及其他类似的义务。

6.“项目”系指投标人按招标文件规定向采购人提供的需求总称。

7.“书面形式”包括信函、传真、电报等。

8.“电子签名”系指数据电文中以电子形式所含、所附用于识别签名人身份并表明签名人认可其中内容的数据；“公章”系指单位法定名称章。

9.“电子交易平台”系指本项目采购活动所依托的采购云平台（https://www.lecaiyun.com/）。

（三）招标方式

本次招标采用公开招标方式进行。

（四）投标委托

投标人代表须提供有效身份证件。如投标人代表不是法定代表人，须有法定代表人出具的授权委托书（如授权）（格式详见第六章）。

（五）投标费用

不论投标结果如何，投标人均应自行承担所有与投标有关的全部费用（招标文件有相反规定除外）。

（六）联合体投标

本项目不接受联合体投标。

（七）转包与分包

1.本项目不允许转包。

2.本项目不可以分包。

（八）是否允许采购进口产品

本项目允许采购进口产品。

（九）特别说明：

1.投标人投标所使用的资格、信誉、荣誉、业绩与企业认证必须为本法人所拥有。投标人投标所使用的采购项目实施人员必须为本法人员工（或必须为本法人或控股公司正式员工）。

2.单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的采购活动。

3.投标人应仔细阅读招标文件的所有内容，按照招标文件的要求提交投标文件，并对所提供的全部资料的真实性承担法律责任。

4.投标人在投标活动中提供任何虚假材料,其投标无效，并报监管部门查处；中标后发现的，中标人须依照《中华人民共和国消费者权益保护法》第49条之规定双倍赔偿采购人，且民事赔偿并不免除违法投标人的行政与刑事责任。

（十）质疑和投诉

1.投标人认为招标文件、招标过程或中标结果使自己的合法权益受到损害的，应当在知道或者应知其权益受到损害之日起七个工作日内，以书面形式向采购人、招标人提出质疑。

2.质疑、投诉应当采用书面形式，质疑书、投诉书均应明确阐述招标文件、招标过程或中标结果中使自己合法权益受到损害的实质性内容，提供相关事实、依据和证据及其来源或线索，便于有关单位调查、答复和处理。

质疑函应当包括下列内容：

a.供应商的姓名或者名称、地址、邮编、联系人及联系电话；

b.质疑项目的名称、编号；

c.具体、明确的质疑事项和与质疑事项相关的请求；

d.事实依据；

e.必要的法律依据；

f.提出质疑的日期。

供应商为自然人的，应当由本人签字；供应商为法人或者其他组织的，应当由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者盖章，并加盖公章。质疑应明确阐述招标过程或中标结果中使自己合法权益受到损害的实质性内容，提供相关事实、依据和证据及其来源或线索，便于有关单位调查、答复和处理,质疑函不符合相关规定的，应在规定期限内补齐的，招标人自收到补齐材料之日起受理；逾期未补齐的，按自动撤回质疑处理。

3.招标文件及评分细则等规定的所有内容，如投标人有任何异议，请于开标前5天向采购人或代理机构提出，如未提出异议的，视为认可招标文件中所有规定内容，今后不得以任何理由提起异议，所有异议不再受理。

（十一）现场踏勘

如本项目须踏勘现场的，投标人可自行组织对现场及周围环境进行踏勘，以便投标人获取须自己负责的有关编制投标文件和签署合同所需的所有资料。踏勘现场所发生的费用由投标人自己承担。

招标人向投标人提供的有关现场的资料数据，是招标人现有的能使投标人利用的资料。招标人对投标人由此而做出的推论、理解和结论概不负责。

投标人及其人员经过招标人的允许，可为踏勘目的进入现场，但投标人及其人员不得因此使采购人及其人员承担有关的责任和蒙受损失。投标人应对由此次踏勘现场而造成的包括人身伤害、财产损失、损害以及任何其它损失、损害和引起的费用和开支承担责任。

如果投标人认为需要再次进行现场踏勘，招标人将予以支持，费用自理。

二、招标文件

（一）招标文件的构成。本招标文件由以下部分组成：

1.招标公告；

2.招标需求；

3.投标人须知；

4.评标办法及标准；

5.合同主要条款；

6.投标文件格式；

7.本项目招标文件的澄清、答复、修改、补充的内容。

（二）投标人的风险

投标人没有按照招标文件要求提供全部资料，或者投标人没有对招标文件在各方面作出实质性响应是投标人的风险，并可能导致其投标为无效标。

（三）招标文件的澄清与修改

1.投标人应认真阅读本招标文件，发现其中有误或有不合理要求的，可要求招标人或采购人澄清。招标人或采购人对已发出的招标文件进行必要澄清或者修改的，应当在招标文件要求提交投标文件截止五日前，在指定的采购信息发布媒体上发布更正公告，该公告作为书面形式通知所有投标人。

2.招标文件澄清或者修改的内容为招标文件的组成部分。当招标文件与澄清或者修改就同一内容的表述不一致时，以最后发出的公告为准。

3.对招标文件的澄清、答复、修改或补充都应该通过招标人以法定形式发布，采购人非通过招标人，不得擅自澄清、答复、修改或补充招标文件。

三、投标文件的编制

本项目所涉投标文件格式请详见第六章，未给出的格式请自拟。技术商务文件中不得出现报价，否则投标文件将被视为无效。

（一）投标文件的组成

投标文件由资格文件、技术商务文件和报价文件三部分组成。

1.资格文件：（封装形式：一正二副，封装成一袋）

1.1资格文件封面及目录（附件1）；

1.2投标人声明书（附件2）；

1.3营业(经营)执照正本或副本扫描件（盖单位公章）（事业单位投标的则提供有效的《事业单位法人证书》副本扫描件并加盖单位公章；自然人的，则提供有效的身份证扫描件并签字）；

1.4法定代表人、负责人、经营者（以下统称法定代表人）有效身份证件扫描件；

1.5法定代表人授权委托书（附件3）及授权代表有效身份证件扫描件（如授权）；

1.6招标公告要求的投标人资格要求相关证明材料等；

1.7投标人认为需要说明的资料。

2．技术商务文件：（封装形式：一正二副，封装成一袋）

2.1技术商务文件封面及目录（附件4）；

2.2 评分对应表（附件5）

2.3投标人基本情况表（附件6）；

2.4 投标人各类认证证书等扫描件；

2.5技术响应表（附件7）；

2.6车辆综合性能：所投车辆、设备的品牌型号、底盘品牌型号、消防泵品牌型号、消防炮品牌型号、发电机品牌型号等，技术性能及配置、制造工艺、随车装备、备品备件、执行标准等的详细说明；

2.7商务响应表（附件8）；

2.8服务承诺（质量保证期、售后服务及培训方案、就近服务，服务认证证书等）（附件9）；

2.9业绩情况一览表（附件 10）；

2.10招标文件需要的其他资料及投标人认为需要提供的其他内容。

3．报价文件：（封装形式：一正二副，封装成一袋）

3.1报价文件封面及目录（附件11）；

3.2报价一览表（附件12）。

3.3投标人针对报价需要说明的其他文件和说明。

（二）投标文件的语言及计量

1．投标文件以及投标人与招标人就有关投标事宜的所有来往函电，均应以中文汉语书写。除签名、盖章、专用名称等特殊情形外，以中文汉语以外的文字表述的投标文件视同未提供。

2．投标计量单位，招标文件已有明确规定的，使用招标文件规定的计量单位；招标文件没有规定的，应采用中华人民共和国法定计量单位（货币单位：人民币元），否则视同未响应。

（三）投标报价

1.投标报价应按招标文件中相关附表格式填写。

2.投标报价是履行合同的最终价格，应包括货款、标准附件、备品备件、专用工具、包装、运输、装卸、税金（不含车辆购置税）、货到就位以及安装、调试、培训、保修、招投标等一切税金和费用。

3.投标文件只允许有一个报价，有选择的或有条件的报价将不予接受。

（四）投标文件的有效期

1.自投标截止日起90天投标文件应保持有效。有效期不足的投标文件将被拒绝。

2.在特殊情况下，招标人可与投标人协商延长投标书的有效期，这种要求和答复均以书面形式进行。

3.中标人的投标文件自开标之日起至合同履行完毕止均应保持有效。

（五）投标文件的编制及要求

投标人应在认真阅读招标文件所有内容的基础上，按照招标文件的要求编制完整的投标文件，投标文件应按照招标文件中规定的统一格式编制。具体要求如下：

1.电子投标文件：按乐采云平台供应商项目采购-电子招投标操作指南（网址：https://www.lecaiyun.com/） 及本招标文件要求制作、加密，电子投标文件中所须加盖公章部分均采用CA签章。投标人应当在投标截止时间前完成电子投标文件的传输递交，投标截止时间前可以补充、修改或者撤回电子投标文件。补充或者修改电子投标文件的，应当先行撤回原文件，补充、修改后重新传输递交。投标截止时间前未完成传输的，视为放弃投标。

2.电子备份投标文件：以U盘等形式存储的乐采云平台生成的电子投标文件1份，并在介质上标明项目编号、投标人简称。

3.电子备份投标文件制作为非强制性，但如遇因投标人电子投标文件解密失败等情况造成投标无效，后果由投标人自负。

4. 如投标人未在投标截止时间前完成电子投标文件的传输递交，其电子备份投标文件也将予以拒收。

（六）采购过程中的异常情况及处理措施

采购过程中出现以下情形，导致电子交易平台无法正常运行，或者无法保证电子交易的公平、公正和安全时，招标人可中止电子交易活动：

1.电子交易平台发生故障而无法登录访问的；

2.电子交易平台应用或数据库出现错误，不能进行正常操作的；

3.电子交易平台发现严重安全漏洞，有潜在泄密危险的；

4.电子交易平台因病毒发作导致不能进行正常操作的；

5.其他无法保证电子交易的公平、公正和安全的情况。

出现前款规定情形，不影响采购公平、公正性的，招标人可以待上述情形消除后继续组织电子交易活动；影响或可能影响采购公平、公正性的，应当重新采购。

（七）投标无效的情形

根据《海宁市属国有企业采购管理实施办法（试行）》有下列情形之一的，视为投标人串通投标：

（1）不同投标人的投标文件由同一单位或者个人编制；

（2）不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜；

（3）不同投标人的投标文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人；

（4）不同投标人的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异；

（5）不同投标人的投标文件相互混装。

1.采购人或招标人按照投标人提供的资格文件按以下原则对投标人的资格符合性进行审查，如发现下列情形之一的，投标文件将被视为无效：

1.1资格文件缺少招标文件中资格文件第1.2条至第1.5条所列内容之一的；

1.2投标人提供的有关资料被确认是不真实的；

1.3投标人的资格文件有串通投标情形之一的；

1.4资格文件未按招标文件规定要求进行签字或盖章的；

1.5投标人有违法、违规行为影响本次采购公平、公正的；

1.6按照 “信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）两个网站信用信息记录查询，投标人有列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单情况的。

2.在符合性审查和商务评审时，如发现下列情形之一的，投标文件将被视为无效：

2.1在技术商务文件中出现报价的；

2.2投标人未对标项内的所有内容进行投标的；

2.3技术商务文件缺少《技术响应表》的；

2.4投标人提供的有关资料被确认是不真实的；

2.5投标人的技术商务文件有串通投标情形之一的；

2.6技术商务文件未按招标文件规定要求进行签字或盖章的；

2.7投标人未按招标文件更正公告编制投标文件的；

2.8经评标委员会审核，投标人所投内容不符合实质性采购要求的。

3.在技术评审时，如发现下列情形之一的，投标文件将被视为无效：

3.1 未提供或未如实提供投标货物的技术参数，或者投标文件标明的响应或偏离与事实不符或虚假投标的；

3.2 经评标委员会审核，投标人所投内容不符合实质性采购要求的；

3.3 投标技术方案不明确，存在一个或一个以上备选（替代）投标方案的。

4.在报价评审时，如发现下列情形之一的，投标文件将被视为无效：

4.1未采用人民币报价或者未按照招标文件标明的币种报价的；

4.2投标人的报价文件有串通投标情形之一的；

4.3报价文件缺少《报价一览表》的；

4.4《报价一览表》填写不完整的；

4.5报价文件未按招标文件规定要求进行签字或盖章的；

4.6投标人未按招标文件更正公告编制投标文件的；

4.7评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约，且不能证明其报价合理性的；

4.8投标人报价超过预算金额或最高限价或分项最高限价的；

4.9经评标委员会审核，投标人所投内容不符合实质性采购要求的；

4.10投标人拒绝按招标文件错误修正原则对投标文件进行修改的。

5.被拒绝的投标文件为无效。

四、开标

（一）开标准备

招标人将在规定的时间和地点进行开标，投标人的法定代表人或其授权代表须准备好可上网的电脑及CA（无须到现场）。

(二)招标人职责

采购代理机构负责组织评标工作，并履行下列职责：

1．核对评审专家身份和采购人代表授权函，对评审专家在采购活动中的职责履行情况予以记录，并及时将有关违法违规行为向有关部门报告；

2．宣布评标纪律:

3．公布投标人名单，告知评审专家应当回避的情形；

4．组织评标委员会推选评标组长，采购人代表不得担任组长；

5．在评标期间采取必要的通讯管理措施，保证评标活动不受外界干扰；

6．根据评标委员会的要求介绍采购相关政策法规、招标文件；

7．维护评标秩序，监督评标委员会依照招标文件规定的评标程序、方法和标准进行独立评审，及时制止和纠正采购人代表、评审专家的倾向性言论或者违法违规行为；

8．核对评标结果，有异常情形的，要求评标委员会复核或者书面说明理由，评标委员会拒绝的，应予记录并向相关部门报告；

9．评审工作完成后，按照规定向评审专家支付劳务报酬和异地评审差旅费，不得向评审专家以外的其他人员支付评审劳务报酬；

10．处理与评标有关的其他事项。

（三） 开标程序：

1.本项目实行电子开评标，投标人无需到开标现场，但须准时在线参加，直至评审结束。

2.电子开评标及评审程序

2.1投标截止时间后，投标人登录乐采云平台，用“项目采购-开标评标”功能对电子投标文件进行在线解密。在线解密电子投标文件时间为开标时间起30分钟内。

2.2采购人对资格文件进行评审；

2.3评标委员会对技术商务文件进行评审；

2.4在系统上统一开启报价信息；

2.5评标委员会对报价文件进行评审；

2.6评标委员会按评标原则推荐中标候选人同时起草评审报告。

五、评标

（一）组建评标委员会

评标委员会由三人及以上单数的采购人代表和评审专家组成。

评标委员会负责具体评标事务，并独立履行下列职责：

1．审查、评价投标文件是否符合招标文件的技术、商务等实质性要求；

2．要求投标人对投标文件有关事项作出澄清或者说明；

3．对投标文件进行比较和评价；

4．确定中标候选人名单；

5．向采购人、招标人或者有关部门报告评标中发现的违法行为。

除采购人代表、评标现场组织人员外，采购人的其他工作人员以及与评标工作无关的人员不得进入评标现场。

（二）评标的方式

本项目采用不公开方式评标，评标的依据为招标文件和投标文件。

（三）评标程序

采购人可以在评标前说明项目背景和采购需求，说明内容不得含有歧视性、倾向性意见，不得超出招标文件所述范围。说明应当提交书面材料，并随采购文件一并存档。

1.符合性审查

1.1形式审查

形式审查指对投标人的投标文件的完整性、合法性等进行审查。投标文件形式审查未通过的投标人，其投标文件将不再评审。

1.2实质性审查

1.2.1评标委员会审查投标文件的实质性内容是否符合招标文件的实质性要求。

2.比较与评价

2.1评标委员会按评标办法和评分标准，对有效投标文件进行技术商务和报价综合比较与评价。

2.2各投标人的技术商务分按照评标委员会成员的独立评分结果汇总后的算术平均分计算。

2.3评标委员会完成评标后,对各部分得分汇总,计算出本项目综合得分。评标委员会按评标原则推荐中标候选人同时起草评标报告。

（四）澄清问题

对于投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，评标委员会应当要求投标人作出必要的澄清、说明或者补正。

1．评标委员会可以在“乐采云”平台在线询标或其他有效形式要求投标人对同一份投标文件含义不明确或同类问题表述不一致的内容（招标文件其它地方有规定处理方法的除外）作必要的澄清或说明。投标人应采用在线回复或其他有效形式在询标规定时间内进行澄清或说明，但不得超出投标文件的范围或改变投标文件的实质性内容。

2．如果投标人代表拒绝或未按评标委员会要求在“乐采云”平台作出在线回复且无其他有效回复方式的，评标委员会有权作出不利于该投标人的评审意见。

（五）错误修正

1.电子交易平台客户端里开标一览表录入的投标报价信息与扫描上传的报价文件不一致的，以扫描上传的报价文件为准。

2.投标文件报价出现前后不一致的，除招标文件另有规定外，按照下列规定修正：

2.1投标文件中开标一览表(报价表)内容与投标文件中相应内容不一致的，以开标一览表(报价表)为准；

2.2.大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；

2.3.单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价；

2.4.总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

同时出现两种以上不一致的，按照前款规定的顺序修正。修正后的报价按照本招标文件第三章第五（四）条澄清问题的第二款规定经投标人确认后产生约束力，投标人不确认的，其投标无效。

（六）评标原则和评标办法

1.评标原则。评标委员会必须公平、公正、客观，不带任何倾向性和启发性；不得向外界透露任何与评标有关的内容；任何单位和个人不得干扰、影响评标的正常进行；评标委员会及有关工作人员不得私下与投标人接触。

2.评标办法。本项目评标办法是综合评分法 ，具体评标内容及评分标准等详见《第四章：评标办法及评分标准》。

（七）评标过程的监控

本项目评标过程实行全程录音、录像监控，招标人现场监督员进行现场监督。投标人在评标过程中所进行的试图影响评标结果的不公正活动，可能导致其投标被拒绝。

六、定标

（一）确定中标人。

1.评审结果经采购人确认后，招标人向中标人签发《中标通知书》，同时在指定媒体上公告采购结果，该采购结果公告作为向投标人发出的书面通知。

2. 如有投标人对评审结果提出质疑的，采购人可在质疑处理完毕后确定中标人。如采购人在质疑期或签订合同前发现中标人有违反有关法律法规和本项目招标文件规定和要求，并报监管部门核实的，则取消该投标人的中标资格，中标人改为排名其后的中标候选人，或重新组织采购。

七、合同（协议）授予

（一）签订合同

1. 采购人与中标人应当在《中标通知书》发出之日起30日内签订采购合同。同时，招标人对合同内容进行审查，如发现与采购结果和投标承诺内容不一致的，将予以纠正。

2.《中标通知书》、招标文件、投标文件等采购文件将作为签订合同（协议）的依据。

3.中标人拒交履约保证金、拒签合同或放弃中标的，将被取消中标资格并追究其法律责任，中标人改为排名其后的中标候选人，或重新组织采购。

（二）履约保证金及质量保证金

1.中标人按《中标通知书》要求向采购人交纳合同价的2%的履约保证金（可以银行、保险公司出具保函形式交纳）。履约保证金在合同约定交货验收合格后自行转为质量保证金。

2. 本项目质保期满后，无质量和售后服务问题的，由采购人凭中标人的合法收据不计息退还履约保证金。

3.中标人必须严格按照《合同（协议）》规定履行义务，为采购人提供优质服务。发现下列情况之一的，将依法没收履约保证金，情节严重的，采购人有权提前终止合同，并追究违约中标人的经济责任：

3.1 违反《合同（协议）》和招标文件规定，违章操作，损害采购人利益的；

3.2 采购人二次以上投诉，经查实责任在于中标人的；

3.3 中标人提供货物(服务)不符合国家规定和招标文件要求及投标文件承诺标准的。

（三）招标代理费

1. 招标代理费：中标人在签订合同前，应向招标代理机构一次性支付代理服务费,代理服务收费按下表采用差额定率累进法计算后收费：

| 中标金额 (万元) | 100 以下 | 100-500 | 500- 1000 | 1000-5000 | 5000- 10000 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 费率 (货物类) | 1.5% | 1.1% | 0.8% | 0.5% | 0.25% |

2.若项目中标金额较小，按收费标准计算的代理费小于6000元的，按代理服务费 6000 元收取。

3.代理费不在投标报价中单独列项。

# 第四章  评标办法及评分标准

为公正、公平、科学地选择中标人，参照《中华人民共和国政府采购法》等有关法律法规的规定，并结合本项目的实际，制定本办法。

一、总则

本次评标采用综合评分法，总分为 100 分，其中价格分 30分、技术分和商务资信分 70 分。合格投标人的评标综合得分为价格分、技术分和商务资信分的总和，中标候选资格按评标综合得分由高到低顺序排列，得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列；得分且投标报价相同的，按技术分得分总分由高到低顺序排列，仍不能分出前后的，则抽签确定供应商排序。评分过程中采用四舍五入法，并保留小数 2 位。

投标人评标综合得分=价格分+技术分+商务资信分

二 、评标内容及标准

（一）价格分（0～30分）

1.1 价格分采用低价优先法计算，即满足招标文件要求且投标价格最低的投标报价为评标基准价，报价得分按照下列公式计算：

价格分=(评标基准价/投标报价)×30%×100

- 技术、商务资信分（0～70分）

| 序号 | 评分 类型 | 评分项目 | 分值 （分） | 评分内容及标准 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 技术 | 所投设备整体技术性能 | 40 | 根据投标人所投货物与招标文件第二章招标需求的货物技术要求及配置对比，完全满足招标文件中技术要求的得 40 分。（带“▲”项为重要参数每负偏离或未响应每项扣 2分；其他参数每负偏离或未响应每项扣0.5分。） 注：“技术参数要求”有具体要求的从其要求提供相关证明材料，无要求的以投标文件的响应为准，否则不得分。 |
| 2 | 技术 | 车辆综合性能 | 10 | 根据投标人提供的技术参数综合评分。 |
| 3 | 商务 资信 | 企业实力 | 4 | 提供有效的ISO9001质量保障体系认证、ISO14001环境管理体系认证、ISO45001职业健康安全管理体系认证；投标人或所属集团公司取得国家级技术中心认定证书，每提供一项得一分，未提供不得分。（投标时提供证书扫描件并加盖生产厂家公章）。 |
| 4 | 商务 资信 | 质量保证期 | 2 | 提供车辆5年质量保证期(5年内免费维修，不能维修免费更换)不得分，超过1年的每增加一年加1分，本项最高得2分(承诺质保期6年得1分，7年得2分)。 |
| 5.1 | 商务 资信 | 售后服务 | 5 | 1、售后服务及培训方案合理完善、提供的服务快捷、服务质量优，得5分； 2、方案一般，服务承诺不能完全满足要求，得2分； 3、方案最差或服务不满足要求不得分。 |
| 5.2 |  |  | 3 | 在项目所在地（100公里范围内）设有长期固定的售后服务及维修机构或与所属消防单位签订售后服务协议。提供得3分，不提供不得分。 |
| 5.3 |  |  | 3 | 近年取得售后服务五星级认证证书的得1分；取得售后服务七星级认证证书的得2分；取得售后服务十星级认证证书的得3分；不能提供不得分，提供证书扫描件并加盖生产厂家公章。 |
| 6 | 商务 资信 | 同类业绩 | 3 | 提供2022年1月以来同类产品业绩，每一份得1分，最高得3分，提供合同、发票、验收资料等扫描件。 |

# 备注：取各评委技术及商务评审的算术平均值（采用四舍五入法，并保留小数2位）。

# 第五章  采购合同（格式）

合同编号：

预算金额：  万元

采购人(以下称甲方) ：

供应商(以下称乙方) ：

采购代理机构：

采购方式：公开招标

根据《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国民法典》等法律法规的规定，甲乙双方按照                       项目采购结果签订本合同。

第一条 合同组成

本次政府采购活动的相关文件为本合同的组成部分，这些文件包括但不限于：

1.1 本合同文本；

1.2 采购文件与采购响应文件；

1.3 中标或成交通知书；

组成本合同的所有文件必须为书面形式。政府采购合同备案时，须提供以上 (1) 、(3) 两项，如由

社会中介机构代理，须提供代理协议，合同如有变更的，须提供变更协议。

第二条 合同标的与相关属性

2.1 本次采购的是          。

2.2 乙方是否属于小微企业：□是□否

2.3 本合同项下产品属于(可多选) ：□环保产品；□节能产品；□进口产品

2.4 本项目是否为中小企业预留合同：□是□否

第三条 合同价款

3.1本合同项下总价款为（人民币大写）：                元。

3.2本合同总价款含所有税费（包括货款、标准附件、备品备件、专用工具、包装、运输、装卸、税金（不含车辆购置税）、货到就位以及安装、调试、培训、保修、招投标等一切税金和费用。）

3.3 付款手续和付款时间

3.3.1 付款手续

本项目采用分期付款方式

合同签订后，预付合同金额的70%；最终验收合格后，支付合同金额的20%；最终验收合格并移交6个月后，支付剩余合同金额。乙方向甲方办理货款结算手续， 甲方需审核以下结算资料：合法发票、《采购合同》扫描件、银行或保险公司 等金融机构出具的预付款保函<或其他担保措施>（预付时需提供）、甲方签收的“海宁市政府采购项目验 收单 ”（预付款无须提供）等相关资料；

3.3.2付款时间

采购人将审核后的结算资料按《海宁市政府采购资金支付管理暂行办法》提交至国库支付中心（或单位财务部门），经审核无误后，国库支付中心（或单位财务部门）在7日内支付相应合同金额。

第四条 履约保证金和质量保证金

本项目设置履约保证金，乙方应于收到中标通知书后以支票、汇票、本票或保函等非现金形式向甲方交纳合同总金额2%的履约保证金。履约保证金在合同约定交货验收合格后自行转为质量保证金。

本项目质保期满后，无质量和售后服务问题的，由甲方凭乙方的合法收据不计息退还质量保证金。

第五条 合同的变更和终止

除《政府采购法》第49条、第50条第二款规定的情形外，本合同一经签订，甲乙双方不得擅自终止合同或对合同实质性条款进行变更。确有特殊情况的，应报同级财政部门备案。

第六条 合同的转让与分包

乙方不得部分或全部转让其应履行的合同义务。乙方分包的，投标文件中有分包意向协议，依照协议 履行，或经过甲方书面同意。

第七条 争议的解决

因履行本合同引起的或与本合同有关的争议，甲、乙双方应首先通过友好协商解决，如果协商不能解 决争议，则向甲方所在地有管辖权的人民法院提起诉讼。

第八条 合同备案及其他

本合同一式伍份，甲方、乙方各执二份、采购代理机构执一份

二、特殊专用条款部分

第一条 采购货物名称、品牌、型号、数量及金额

单位：人民币元

| 序号 | 货物名称 | 品牌 | 型号 | 货物规格 | 数量 | 单价 | 金额 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 合 计（人民币小写）： 元 |  |  |  |  |  |  |  |

第二条 交付时间

合同签订后120天内送货到采购人指定地点安装调试完毕并通过最终验收。乙方应协助甲方做好车辆保险（上牌费、保险费所需费用由甲方负责）、上牌工作。

第三条 交付方式

3.1乙方须在本合同规定时间内，将货物送至甲方指定地点并负责安装调试。

3.2乙方在交付货物时，向甲方提供货物的使用说明书及相关资料，如货物属国家强制检验的货物，乙方须提供国家强制检验合格证书。

第四条 质量要求

4.1乙方应保证货物是全新、未使用过的原装合格正品，并完全符合招标文件及本合同规定的质量、规格和性能的要求。进口货物应提供中华人民共和国海关报关证明。

4.2货物的技术标准按国家标准执行，无国家标准的，按行业标准执行，无国家和行业标准的，按企业标准执行；但在招标文件中有特别要求的，按招标文件中规定的要求执行，并且符合相关法律、法规规定的要求。

4.3货物的包装，国家或行业主管部门有规定的，按规定执行。

4.4乙方应保证提供的货物不得侵犯第三方专利权、商标权和工业设计权、版权等。否则，乙方应负全部责任，并承担由此引起的一切后果。

4.5乙方应保证其货物在正确安装、正常使用和保养条件下，在其使用寿命期内应具有满意的性能。

4.6乙方应采取必要的安全措施保证设备的运输及安装的安全，并承担设备的运输及安装过程中产生的风险。

4.7货物最终验收后，乙方应对由于设计、工艺或材料的缺陷而发生的任何不足或故障负责，并承担由此引起的一切后果。

第五条 服务要求

5.1质保期：自车辆通过验收之日起，消防车底盘质保      年，罐体质保     年，自产上装质保      年，器材质保      年，供货时必须提供质保函原件。

5.2保修期内因不能排除的故障而影响工作的情况每发生一次，其保修期相应延长60天，保质期内因设备本身缺陷造成各种故障应由乙方免费技术服务和维修。

5.3在保修期内，所有因服务、设备及零部件更换和维修等原因产生的费用由乙方承担。同时,在整个产品使用期内乙方应确保产品的正常使用，在接到甲方维修要求后应立即作出回应，当系统的软硬件设备出现故障时，乙方也应承诺在接到采购人通知后1小时内响应并提出解决方案，在4小时以内完成甲方提出的维修要求，如需更换设备或送修，必须在5个工作日内负责解决。如无法解决问题，应提供同档次的设备予以代用。为此，乙方应提供相应承诺书。

5.4保修期结束前，须由乙方技术人员和甲方代表进行一次全面检查，任何缺陷必须由乙方负责修理， 在修理之后，乙方应将缺陷原因、修理内容、完成修理及恢复正常的时间和日期等报告给甲方，报告一式 两份。乙方应在投标文件中应详细说明其服务计划及收费标准，提供维修点的分布情况，及配件供应情况。

5.5 出现故障后，乙方如未按上述要求进行响应，甲方可以采取必要的补救措施，由此产生的风险和 费用将由乙方承担。

5.6 乙方应对所供货物实行终身维修，维修只收配件费。

5.7 乙方应对甲方的维修人员提供培训，使其能对设备进行日常的维护保养及能对一般故障进行维 修，并向培训人员提供维修图纸及维修手册、维修密码及软件备份。

5.8 乙方应对甲方的操作人员进行操作培训，使其能对设备进行熟练的操作。

第六条 验收

6.1甲方须在乙方交付使用后，合同金额在10万元及以上或技术复杂的项目，组织三人及以上单数 的专业人员或委托检测机构对项目按规定的要求、使用性能及数量进行测试验收；合同金额在10万元以 下或技术简单的项目，组织相关人员对项目按规定的要求、使用性能及数量进行测试验收。

6.2 验收合格后，甲方应向乙方出具加盖公章的《海宁市政府采购项目验收单》（ 一式三份）。验收 不合格的，甲方有权拒收，并书面通知乙方，乙方应在合同规定时间内按约如数更换到位，并保证验收合格。

第七条 质量争议

7.1 因标的质量问题发生争议的，应当邀请国家认可的质量检测机构对货物质量进行鉴定。

7.2 如果检测结果证明确有质量问题，乙方应无条件退货，检测费用由乙方承担，并承担因此逾期交 货的违约责任。

7.3 如果检测结果证明没有质量问题， 甲方应无条件接受货物，检测费用由甲方承担。

第八条 违约责任

8.1 甲方无正当理由拒收货物的，由甲方向乙方偿付合同总价的 5%违约金。

8.2 甲方未按合同约定向乙方支付货款的，每逾期 1 天甲方向乙方支付欠款总额的 5‰滞纳金，但累 计滞纳金总额不超过欠款总额的 5% 。

8.3 乙方不能交付货物，需书面向甲方提出，经甲方同意后，乙方应向甲方支付合同总价 5%的违约金， 解除本合同。

8.4 乙方逾期交付货物的，每逾期 1 天，乙方向甲方偿付合同总额的 5‰的滞纳金。乙方逾期超过 7 日未能交付货物的，甲方有权解除合同，解除合同的通知自到达乙方时生效，同时乙方应向甲方支付合同 总价 5%的违约金。

8.5 乙方所交付的货物品种、型号、规格不符合合同规定的，甲方有权拒收。甲方拒收的，乙方应向 甲方支付货款总额 5%的违约金。乙方所供的货物违反国家法律、法规规定的，甲方有权拒收，并由乙方向 甲方支付合同金额 50％的违约金。给甲方造成经济损失的，乙方应承担赔偿责任。

8.6 在乙方承诺的或国家规定的质量保证期内（取两者中最长的期限），如经乙方两次维修或更换， 货物仍不能达到合同约定的质量标准，甲方有权退货，乙方应退回全部货款，并按本条第3款处理，同时， 乙方还须赔偿甲方因此遭受的损失。

8.7 乙方未按本合同的规定和“服务承诺 ”提供伴随服务/售后服务的，应按合同总价款的 5 %向甲 方承担违约责任。给甲方造成损失的，乙方应承担赔偿责任。

第九条 不可抗力

9.1 在执行合同期限内，任何一方因不可抗力事件造成不能履行合同时，应立即通知对方，并寄送有 关权威机构出具的证明，则合同履行期可相应延长，延长期与不可抗力影响期相同。出现上述情况不受合 同有关逾期责任制约。

9.2 不可抗力影响时间持续 30 日以上时， 甲乙双方应及时解除合同。

9.3 本条所述“不可抗力 ”是指不可预见、不能克服及不能避免的事件，包括战争、严重火灾、洪水、 地震等。

甲方（盖章）：                              乙方（盖章）：

地址：                                      地址：

法定代表人（或授权代表）：                  法定代表人（或授权代表）：

联系人：                                　  联系人：

联系电话：                              　  联系电话：

开户银行：

账号：

日期：二○二      年     月     日              日期：二○二    年    月    日

# 第六章  投标格式及要求

## 附件1： 资格文件封面格式及目录

正本或副本

项目名称：×××

项目编号：YSCGQT2024107

资

格

文

件

投标人全称（公章）：

地    址：

时    间：

资格文件目录

1投标人声明书（附件2）；

2营业(经营)执照正本或副本扫描件（盖单位公章）（事业单位投标的则提供有效的《事业单位法人证书》副本扫描件并加盖单位公章；自然人的，则提供有效的身份证扫描件并签字）；

3法定代表人、负责人、经营者（以下统称法定代表人）有效身份证件扫描件；

4法定代表人授权委托书（附件3）及授权代表有效身份证件扫描件（如授权）；

5招标公告要求的投标人资格要求相关证明材料等；

6投标人认为需要说明的资料。

## 附件2： 投标人声明书

投标人声明书

海宁永圣工程管理咨询有限公司：

本单位自愿参加              项目（编号：YSCGQT2024107）的投标，并声明如下：

1、我方已详细审查全部招标文件，同意招标文件的各项要求。

2、我方向贵方提交的所有投标文件、资料都是准确的和真实的。

3、若中标，我方将按招标文件规定履行合同责任和义务。

4、我方不是采购人的附属机构；在获知本项目采购信息后，与采购人聘请的为此项目提供咨询服务的公司及其附属机构没有任何联系。

5、投标文件自开标日起有效期为 90 天。

6、我方承诺已经具备参与政府采购活动的资格条件并且没有税收缴纳、社会保障等方面的失信记录。

7、我方通过“ 信用中国” 网站（ www.creditchina.gov.cn ） 、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）查询，未被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单。

8、以上事项如有虚假或隐瞒，我方愿意承担一切后果，并不再寻求任何旨在减轻或免除法律责任的辩解。

投标人（公章）：

法定代表人或授权代表（签字或盖章）：

日期：  　年　 月　  日

附件3： 法定代表人授权委托书

法定代表人授权委托书

致海宁永圣工程管理咨询有限公司：

我         （姓名）系   （投标人名称）  的法定代表人，现授权委托本单位在职职工（姓名）以我方的名义参加_______（项目编号）_________(项目名称)的投标活动，并代表我方全权办理针对上述项目的投标、开标、评标等具体事务和签署相关文件。

我方对被授权人的签名事项负全部责任。

在撤销授权的书面通知以前，本授权书一直有效。被授权人在授权书有效期内签署的所有文件不因授权的撤销而失效。

被授权人无转委托权，特此委托。

被授权人（签字或盖章）：                   法定代表人(签字或盖章)：

职务：                                     职务：

被授权人身份证号码：

手机：

投标人（公章）：

日期：    年    月    日

附件4： 技术商务文件封面格式及目录

正本或副本

项目名称：×××

项目编号：YSCGQT2024107

技

术

商

务

文

件

投标人全称（公章）：

地    址：

时    间：

技术商务文件目录

1 评分对应表（附件5）

2投标人基本情况表（附件6）；

3投标人各类认证证书等扫描件；

4技术响应表（附件7）；

5车辆综合性能：所投车辆、设备的品牌型号、底盘品牌型号、消防泵品牌型号、消防炮品牌型号、发电机品牌型号等，技术性能及配置、制造工艺、随车装备、备品备件、执行标准等的详细说明；

6商务响应表（附件8）；

7服务承诺（质量保证期、售后服务及培训方案、就近服务，服务认证证书等）（附件9）；

8业绩情况一览表（附件 10）；

9招标文件需要的其他资料及投标人认为需要提供的其他内容。

## 附件5：评分对应表

评分对应表

| 序号 | 评分项目 | 投标文件对应资料 | 投标文件页码 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 对应第四章评标办法及评分标准 （报价除外） |  |  |
| 2 |  |  |  |
| 3 |  |  |  |
| 4 |  |  |  |
| 5 |  |  |  |
| 6 |  |  |  |
| .... |  |  |  |

注：表格不够，可按同样格式扩展，并分别填写。

投标人（公章）：

法定代表人或授权代表（签字或盖章）：

日期：  　年　 月　  日

附件6：投标人基本情况表

投标人基本情况表

| 投标人名称 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 法定代表人 |  | 授权代表人 |  | 营业（经营）执照号码 |  |  |
| 职工人数 |  | 注册时间 |  | 注册资金 | 万元 |  |
| 地 址 |  |  |  |  |  |  |
| 所获资质 或认证 | 证书或证件名称及等级 | 颁发部门 |  | 颁发时间 |  | 有效期 |
| 所获荣誉 | 荣誉名称 | 颁发部门 |  | 颁发时间 |  | 有效期 |
| 经营范围 |  |  |  |  |  |  |
| 其他 |  |  |  |  |  |  |

注：1、表格内容不够,可另附页。

2、所获认证证书、荣誉资料的扫描件附后。

投标人（公章）：

法定代表人或授权代表（签字或盖章）：

日期：  　年　 月　  日

## 附件7： 技术响应表

- 技术响应表

| 招标文件要求 |  |  | 投标文件响应 |  |  | 偏离 情况 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 设备名称 | 技术要求 | 品牌及规格型号 | 产地 | 性能及指标 |  |
| 1 |  |  | 整车品牌型号： |  |  |  |
|  |  |  | 底盘品牌型号： |  |  |  |
|  |  |  | 水泵品牌型号： |  |  |  |
|  |  |  | 消防炮品牌型号： |  |  |  |
|  |  |  | … |  |  |  |

注：1.详细技术参数要求详见“招标需求”，请按照“招标需求”中的技术要求逐条填写投标文件响应情况，“偏离”一栏中填写所投设备的配置与“型号、配置及技术要求”有偏离的部分，如无偏离则不填；

2.表格如不够,可按同样格式扩展。

3.此表每个标项填写一张。

投标人（公章）：

法定代表人或授权代表（签字或盖章）：

日期：  　年　 月　  日

## 附件8： 商务响应表

- 商务响应表

| 序号 | 招标文件的规定 | 投标文件响应 | 偏离说明 |
| --- | --- | --- | --- |

注：1.投标人的投标文件（除技术部分）与招标文件之规定存在偏离的，应在此表中如实说明。未在上表中说明的，将被认为完全响应招标文件的规定。

投标人（公章）：

法定代表人或授权代表（签字或盖章）：

日期：  　年　 月　  日

## 附件9：服务承诺

- 服务承诺

1、我单位承诺，一旦我方中标，我们将根据招标文件的规定，提供不低于招标文件要求的服务和相关规定。

2、其他服务承诺：

投标人（公章）：

法定代表人或授权代表（签字或盖章）：

日  期：  年　 月　 日

## 附件10：业绩情况一览表

- 业绩情况一览表

| 序号 | 采购单位名称 | 设备或项目名称 | 合同金额（万元） | 合同签订日期 | 采购单位联系人及联系电话 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

注：1、表格不够，可按同样格式扩展，并分别填写；

2、提供2022年1月以来同类产品业绩，提供合同、发票、验收资料等扫描件资料附后。

投标人（公章）：

法定代表人或授权代表（签字或盖章）：

日  期：  年　 月　 日

## 附件11： 报价文件封面格式及目录

正本或副本

项目名称：×××

项目编号：YSCGQT2024107

报

价

文

件

投标人全称（公章）：

地    址：

时    间：

报价文件目录

1报价一览表（附件12）；

2投标人针对报价需要说明的其他文件和说明。

## 附件12： 报价一览表

报价一览表

单位：人民币元

| 序号 | 名 称 | 单位 | 数量 | 金额 | 分项最高限价 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | ≥51米级大跨距高喷消防车 | 辆 | 1 |  | 5700000 |
| 2 | 压缩空气主战消防车 | 辆 | 1 |  | 2500000 |
| 3 | 18 吨泡沫消防车 | 辆 | 1 |  | 3160000 |
| 合计人民币（大写）： 元整 （小写） 元 |  |  |  |  |  |

注：1、配置要求详见第二章招标需求。

2、投标报价高于分项最高限价的，作无效标处理。

投标人（公章）：

法定代表人或授权代表（签字或盖章）：

日  期：  年　 月　 日