- 嵊州市剡湖街道北郊未来社区建设项目外围智能化设备采购项目

- 公

- 开

- 招

- 标

- 文

- 件

（电子招投标）

项目编号:JQ-SZ20250408

| 采购单位： | - 嵊州市城市建设投资发展集团有限公司 |
| --- | --- |
| 实施单位： | - 嵊州市剡湖街道办事处 |
| 采购代理机构： | 泾清项目管理有限公司 |

二○二五年四月

目录

第一部分    招标公告

第二部分    投标须知

第三部分    招标项目范围及要求

第四部分    合同的主要条款

第五部分    评标方法及标准

第六部分    投标文件及其附件格式

- 第一部分 招标公告

项目概况：

嵊州市剡湖街道北郊未来社区建设项目外围智能化设备采购项目 的潜在投标人应在乐采云平台（https://www.lecaiyun.com/）获取（下载）招标文件，并于2025年5月16日09点00分00秒（北京时间）前递交（上传）投标文件。

一、项目基本情况

1.项目编号：JQ-SZ20250408

2.项目名称：嵊州市剡湖街道北郊未来社区建设项目外围智能化设备采购项目

3.预算金额（元）：1518100元

4.最高限价（元）：1518100元

5.采购需求：详见第三部分招标项目范围及要求

| 标项 | 项目名称 | 数量 | 预算金额 | 简要规格描 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 嵊州市剡湖街道北郊未来社区建设项目外围智能化设备采购项目 | 1项 | 1518100元 | 详见招标文件 |

二、申请人的资格要求：

1.具有独立承担民事责任的能力；具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；参加采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；法律、行政法规规定的其他条件。

2.未被列入失信被执行人名单、重大税收违法案件当事人名单、国企采购严重违法失信行为记录名单，信息以信用中国网站（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）公布和查询为准。

3.本项目的特定资格要求：无。

4.本项目不接受联合体投标。

5.单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同投标人，不得参加同一合同项下的采购活动；为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务后不得再参加该采购项目的其他采购活动。

三、获取招标文件

1.时间：/至2025年5月16日，每天00:00至23:59（北京时间，线上获取法定节假日均可，线下获取文件法定节假日除外）

2.地点（网址）：乐采云平台（https://www.lecaiyun.com/）

3.方式：供应商登录乐采云平台（https://www.lecaiyun.com/），在线申请获取采购文件（进入“项目采购”应用，在获取采购文件菜单中选择项目，申请获取采购文件,仅需浏览采购文件的供应商可点击“游客，浏览采购文件”直接下载采购文件浏览）。

4.售价（元）：0

四、提交投标文件截止时间、开标时间和地点

1.提交投标文件截止时间：2025年5月16日09点00分00秒 （北京时间）

2.投标地点（网址）：乐采云平台（https://www.lecaiyun.com/）

3.开标时间：2025年5月16日09:00（北京时间）

4.开标地点（网址）：乐采云平台（https://www.lecaiyun.com/）

五、公告期限

自本公告发布之日起5个工作日。

六、其他补充事宜

- 投诉与质疑

- 1.投标人认为采购文件使自己的权益受到损害的，可以自获取采购文件之日或者采购文件公告期限届满之日（公告期限届满后获取采购文件的，以公告期限届满之日为准）起7个工作日内，以书面形式向采购代理机构提出质疑。质疑投标人对采购代理机构的答复不满意或者采购代理机构未在规定的时间内作出答复的，可以在答复期满后十五个工作日内向同级监督管理机构投诉。质疑函范本、投诉书范本请到浙江政府采购网下载专区下载。

- 2.针对同一采购程序环节的质疑，投标人应在法定期限内一次性提出（即针对同一采购程序环节的质疑采购人或采购代理机构仅受理一次），逾期提出或针对同一采购程序环节多次提出的质疑将不予受理、答复。

- 在线投标响应（电子投标）说明

电子招投标的说明：①电子招投标：本项目以数据电文形式，依托“采购云平台（www.lecaiyun.com）”进行招投标活动，不接受纸质投标文件；②投标准备：注册账号--点击“商家入驻”，进行采购投标人资料填写；申领CA数字证书---申领流程详见“浙江政府采购网-下载专区-电子交易客户端-CA驱动和申领流程”；安装“乐采云电子交易客户端”----前往“浙江政府采购网-下载专区-电子交易客户端”进行下载并安装；③招标文件的获取：使用账号登录或者使用CA登录乐采云平台；进入“项目采购”应用，在获取采购文件菜单中选择项目，获取招标文件；④投标文件的制作：在“乐采云电子交易客户端”中完成“填写基本信息”、“导入投标文件”、“标书关联”、“标书检查”、“电子签名”、“生成电子标书”等操作；⑤采购人、采购代理机构将依托乐采云平台完成本项目的电子交易活动，平台不接受未按上述方式获取招标文件的投标人进行投标活动； ⑥对未按上述方式获取招标文件的投标人对该文件提出的质疑，采购人或采购代理机构将不予处理；⑦不提供招标文件纸质版；⑧投标文件的传输递交：投标人在投标截止时间前将加密的投标文件上传至采购云平台，还可以在投标截止时间前直接提交或者以邮政快递方式递交备份投标文件1份。⑨投标文件的解密：投标人按照平台提示和招标文件的规定在30分钟内完成在线解密。通过“采购云平台”上传递交的投标文件无法按时解密，投标人递交了备份投标文件的，以备份投标文件为依据，否则视为投标文件撤回。通过“采购云平台”上传递交的投标文件已按时解密的，备份投标文件自动失效。投标人仅提交备份投标文件，没有在电子交易平台传输递交投标文件的，投标无效；⑩具体操作指南：详见乐采云平台“服务中心-帮助文档-项目采购-操作流程-电子招投标-采购项目电子交易管理操作指南-投标人”。

七、对本次采购提出询问、质疑、投诉，请按以下方式联系

## 1.采购人信息：

名    称：嵊州市城市建设投资发展集团有限公司

地    址：嵊州市官河南路575号

项目联系人（询问）：卜先生

项目联系方式（询问）：18057576129

2.实施人信息： 
名    称：嵊州市剡湖街道办事处

地    址：嵊州市剡湖街道剡城路367号

项目联系人（询问）： 楼先生

项目联系方式（询问）：0575-83137023

## 3.采购代理机构信息：

名    称：泾清项目管理有限公司

地    址：嵊州市三江街道领带园二路和创园2号楼4楼2415

项目联系人（询问）：张女士

项目联系方式（询问）：0575-89300689

若对项目采购电子交易系统操作有疑问，可登录乐采云（https://www.lecaiyun.com/），点击右侧咨询小采，获取采小蜜智能服务管家帮助，或拨打乐采云服务热线95763获取热线服务帮助。

CA问题联系电话（人工）：汇信CA 400-888-4636；天谷CA 400-087-8198。

- 第二部分 投标须知

- 前附表

| 序号 | 内 容 |  |
| --- | --- | --- |
| 1 | 投标人按照项目要求特许资格、资信证明文件（如果有）： 法律和国务院行政法规规定或授权有关部门规定供应商或产品进入市场须先行取得相关认证或许可的，投标人须在投标文件中提供相关的认证或许可证明材料。未经认证、许可，或者虽经认证、许可但相关资质证书已经失效的投标人，不能推荐、确认为中标供应商。 |  |
| 2 | 资格审查方式： 1.资格后审。 2.法定代表人的被授权委托人必须是投标单位职工。需在投标响应文件技术部分内提供由社保机构出具的该授权代表的社保证明（1.如该授权代表为离退休返聘人员的，投标响应文件技术部分内需提供退休证明及单位聘用证明;2.如由第三方代理社保事项的，则需提供加盖投标人公章的委托代理协议复印件）。 |  |
| 3 | 投标有效期：投标有效期为从提交投标文件的截止之日起90天。投标人的投标文件中承诺的投标有效期少于招标文件中载明的投标有效期的，投标无效。 |  |
| 4 | 转包：本项目不得转包。 |  |
| 5 | 分包：☐ A同意将非主体、非关键性的 工作分包。 ☑ B不同意分包。 |  |
| 6 | 投标文件份数： - 一份电子加密标书（后缀格式为.jmbs），一份备份标书文件（后缀格式为.bfbs）。 每份电子投标文件应包括资格证明文件、资信技术文件及报价文件三部分内容。 - 如中标，中标供应商须在中标公示结束后三个工作日内根据采购人要求提供纸质投标文件（与电子投标文件一致）至少三份，在领取中标通知书时递交至代理公司（邮寄地址：嵊州市三江街道领带园二路和创园2号楼4楼2415室），如与电子投标文件不符或未在规定时间内提供纸质投标文件（与电子投标文件一致）的将影响中标供应商领取中标通知书。 - 3.“备份投标文件”：密封包装后（邮寄形式）投标截止时间前递交一份（邮寄地址：嵊州市三江街道领带园二路和创园2号楼4楼2415室，张女士收） |  |
| 7 | 开标前答疑会或现场考察： ☑A不组织。 □B组织，时间： ,地点： ，联系人： ，联系方式： 。 |  |
| 8 | 样品提供： ☑A不要求提供。 □B要求提供： |  |
| 9 | 方案讲解演示： □A无方案讲解演示。 ☑B有方案讲解演示： |  |
| 10 | 进口 产品 | ☑本项目不允许采购进口产品。 □可以就 采购进口产品。 |
| 11 | 项目属性与核心产品 | ☑A货物类。 □B服务类。 |
| 12 | 投标保证金 | 投标保证金：10000元(大写：壹万元整)。保函（银行或保险公司出具的保函）、转账(电汇) 或网银支付,由投标人自行选择。提交时间：投标保证金在开标前到账。如因投标人自身原因，造成投标单位保证金未及时到账，一律视为不响应招标文件，其投标文件不予接受。 公司名称：泾清项目管理有限公司嵊州分公司 开户行:中国工商银行嵊州市支行 账 号:1211026009200295337 |
| 13 | 投标人信用信息事项 | 信用信息查询渠道及截止时间：采购人或采购人委托的评审小组或采购代理机构将通过“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)、中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)渠道查询投标人开标当天的信用记录。 |
|  |  | 信用信息查询记录和证据留存的具体方式：采购人或采购人委托的评审小组或采购代理机构现场查询投标人的信用记录，查询结果经确认后与采购文件一起存档。 |
|  |  | 信用信息的使用规则：经查询列入失信被执行人名单、重大税收违法案件当事人名单、国企采购严重违法失信行为记录名单的投标人将被拒绝参与国企采购活动。 联合体信用信息查询：两个以上的自然人、法人或者其他组织组成一个联合体，以一个供应商的身份共同参加国企采购活动的，应当对所有联合体成员进行信用记录查询，联合体成员存在不良信用记录的，视同联合体存在不良信用记录。 |
| 14 | 扰乱公共资源交易市场秩序行为： 不诚信参加公共资源交易活动，扰乱市场秩序，被嵊州市公共资源交易平台责令整改、暂停交易的投标人，在此期间将被拒绝参与国企采购活动。 |  |
| 15 | 需要落实的国企采购政策：包括保护环境、节约能源、促进中小企业发展等。详见招标文件第二部分总则。 |  |
| 16 | 更正补充公告请自行登录浙江政府采购网或嵊州市公共资源交易平台查看下载。 |  |
| 17 | 投标与开标注意事项： 1.本项目实行网上投标，采用电子投标文件。若供应商参与投标，自行承担投标一切费用。 2.标前准备：各供应商应在开标前完成CA数字证书办理。供应商将乐采云电子交易客户端下载、安装完成后，可通过账号密码或CA登录客户端进行投标文件制作。在使用乐采云投标客户端时，建议使用WIN7及以上操作系统。 注：供应商CA相关操作可参考乐采云平台（https://www.lecaiyun.com/）《CA申领操作指南》和《CA管理操作指南》。完成CA数字证书办理在资料齐全的情况下预计7个工作日左右，建议供应商获取招标文件后立即办理。 3.投标文件制作、递交、解密： 3.1应按照本项目招标文件和乐采云平台的要求编制、加密传输投标文件。供应商在使用系统进行投标的过程中遇到涉及平台使用的任何问题，可致电乐采云平台技术支持热线咨询。 3.2开标后，采购组织机构将向各投标人发出“电子加密投标文件”的解密通知，各投标人代表应当在接到解密通知后30分钟内自行完成“电子加密投标文件”的在线解密。 3.3通过“采购云平台”成功上传递交的“电子加密投标文件”无法按时解密，投标人如按规定递交了“备份投标文件”的，以“备份投标文件”为依据（由采购组织机构按“采购云平台”操作规范将“备份投标文件”上传至“采购云平台”，上传成功后，“电子加密投标文件”自动失效），否则视为投标文件撤回。 3.4投标截止时间前，投标人仅递交了“备份投标文件”而未将电子加密投标文件上传至“采购云平台”的，投标无效。 |  |
| 18 | 采购代理服务费： - 1.采购代理服务费：以标项中标金额为计算基数，采用差额定率累进计费方式，按以下标准费率的60%计算。费率标准如下： 金额（万元）; 费率. 100（含）及以下部分; 1.5%. 100～500 之间部分; 1.1%. 500～1000 之间部分; 0.8%. 由中标（成交）供应商在领取中标（成交）通知书时支付。 2.中标服务费的交纳方式： 用银行支票、汇票、电汇、现金等付款方式直接交纳中标服务费。 公司名称：泾清项目管理有限公司嵊州分公司 开户行:中国工商银行嵊州市支行 账 号:1211026009200295337 |
| 解释：凡涉及本招标文件的解释权属于采购人及采购代理机构。 |  |  |
| 注：中标供应商放弃中标资格或因质疑、投诉被取消预中标资格或不能履行合同的，本项目组织重新招标。 |  |  |

- 一、总则

- 1.适用范围

本招标文件适用于该项目的招标、投标、开标、资格审查及信用信息查询、评标、定标、合同、验收等行为（法律、法规另有规定的，从其规定）。

- 2.定义

2.1“采购人”系指招标公告中载明的本项目的采购人。

2.2“采购代理机构”系指招标公告中载明的本项目的采购代理机构。

2.3“投标人”“供应商”系指是指响应招标、参加投标竞争的法人、其他组织或者自然人。

2.4“监督单位”系指采购法定义监督管理部门。

2.5“负责人”系指法人企业的法定负责人，或其他组织为法律、行政法规规定代表单位行使职权的主要负责人，或自然人本人。

2.6“电子签名”系指数据电文中以电子形式所含、所附用于识别签名人身份并表明签名人认可其中内容的数据；“公章”系指单位法定名称章。因特殊原因需要使用冠以法定名称的业务专用章的，投标时须提供《业务专用章使用说明函》（附件3）。

2.7“电子交易平台”系指本项目采购活动所依托的乐采云平台（https://www.lecaiyun.com/）。

2.8“★”系指实质性指标要求条款，“▲” 系指主要性能指标要求条款。如任意一条打“★”的指标出现负偏离视为实质性不响应招标文件要求，作无效投标处理；如任意一条打“▲”的指标出现负偏离按评分标准作扣分处理。“☑”系指适用本项目的要求，“☐”系指不适用本项目的要求。

3.采购项目需要落实的国企采购政策

3.1本项目原则上采购本国生产的货物、工程和服务，不允许采购进口产品。除非采购人采购进口产品，已经在采购活动开始前向财政部门提出申请并获得财政部门审核同意，且在采购需求中明确规定可以采购进口产品（但如果因信息不对称等原因，仍有满足需求的国内产品要求参与采购竞争的，采购人、采购机构不会对其加以限制，仍将按照公平竞争原则实施采购）。

3.2支持绿色发展

3.2.1采购人拟采购的产品属于品目清单范围的，采购人及其委托的采购代理机构将依据国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品、环境标志产品认证证书，对获得证书的产品实施政府优先采购或强制采购。投标人须按招标文件要求提供相关产品认证证书。

★3.2.2采购人拟采购的产品属于政府强制采购的节能产品品目清单范围的，投标人未按招标文件要求提供国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品认证证书，投标无效。

3.2.3纳入国企采购管理的修缮、装修类项目采购建材的，采购单位应将绿色建材性能、指标等作为实质性条件纳入采购文件和合同，具体性能指标要求按照相关绿色建材国企采购需求标准执行。

3.2.4为助力打好污染防治攻坚战，推广使用绿色包装，国企采购货物、工程和服务项目中涉及商品包装和快递包装的，供应商提供产品及相关快递服务的具体包装要求要参考《商品包装政府采购需求标准（试行）》、《快递包装政府采购需求标准（试行）》。

3.3小微企业价格扣除

3.3.1小微企业是指在中华人民共和国境内依法设立，依据国务院批准的中小企业划分标准确定的小型企业和微型企业，但与大企业的负责人为同一人，或者与大企业存在直接控股、管理关系的除外。

符合中小企业划分标准的个体工商户，在国企采购活动中视同中小企业。

3.3.2在货物采购项目中，货物由小微企业制造，即货物由小微企业生产且使用该小微企业商号或者注册商标。供应商提供的货物既有中小企业制造货物，也有大型企业制造货物的，不享受中小企业扶持政策。

3.3.3在服务采购项目中，服务由小微企业承接，即提供服务的人员为小微企业依照《中华人民共和国劳动合同法》订立劳动合同的从业人员。

3.3.4小微企业应按照招标文件格式要求提供《中小企业声明函》。

3.3.5对于经主管预算单位统筹后未预留份额专门面向中小企业采购的采购项目，以及预留份额项目中的非预留部分采购包，采购人、采购代理机构将对符合规定的小微企业报价给予10%的扣除，用扣除后的价格参加评审。

对于专门面向中小企业的项目，对小型或微型企业的投标报价不给予价格的扣除。

3.3.6符合《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）规定的条件并提供《残疾人福利性单位声明函》的残疾人福利性单位视同小微企业；

3.3.7符合《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库[2014]68号）规定的监狱企业并提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业证明文件的，视同为小微企业。

★4.特别说明：

4.1供应商投标所使用的资格、信誉、荣誉、业绩与企业认证必须为投标单位所拥有。供应商投标所使用的采购项目实施人员必须为投标单位正式员工。

4.2供应商应仔细阅读招标文件的所有内容，按照招标文件的要求提交投标文件，并对所提供的全部资料的真实性承担法律责任。

4.3供应商在投标活动中提供任何虚假材料,其投标无效，并报监管部门查处；中标后发现的,中标供应商须依照《中华人民共和国消费者权益保护法》规定赔偿采购人，且民事赔偿并不免除违法供应商的行政与刑事责任。

- 二、招标文件

1.招标方式

1.1本次招标采用公开招标方式进行。

1.2如某一标项投标人或实质性响应招标文件的投标人不足三家时，由采购人重新组织招标或按有关规定实施。

1.3本次招标设定限价，即招标公告中公布的各标项预算金额或最高限价（各标项之间的预算金额不能互相调整）。

2.授权委托

本项目为电子投标项目，投标人的法定代表人或其授权代表或个体工商户不需要参加现场投标和开标。

3.投标费用

投标人应自行承担编制投标文件及参加本次投标所涉及的一切费用。不管投标结果如何，招标人对上述费用不负任何责任。

4.招标文件的修改

4.1招标文件包括本招标文件及所有的招标答疑记录（澄清、修改）和发出的补充通知。

4.2招标文件的澄清

投标人对招标文件如有疑点要求澄清，可用书面形式（包括并不仅限于纸质、信件和数据电文(包括电报、电传、传真、电子数据交换和电子邮件）)等通知招标人，但通知不得迟于开标前7日使招标人收到，招标人将用书面形式予以答复。如有必要，可将不说明来源的答复发给所有投标人。

4.3招标文件的修改

4.3.1在投标截止时间前，招标人有权修改招标文件，并以书面形式通知所有投标人，通知中没有注明更改投标截止时间的视为截止时间不变。修改的文件作为招标文件的补充和组成部分，对所有投标人均有约束力。投标人应在两天内以书面形式确认已收到的修改文件，并需附法定代表人或其授权代表的签字加盖公章，逾期不确认的视同认可。

4.3.2为使投标人有足够的时间按修改文件要求修正投标文件，招标人可酌情推迟投标截止时间和开标时间，并将此变更通知投标人。在这种情况下，招标人与投标人以前在投标截止期方面的全部权力、责任和义务，将适用于延长后新的投标截止期。

5.参考品牌

本招标文件如涉及各类品牌、型号，则所述品牌、型号是结合实际现有情况的推荐性参考方案，投标方也可根据招标文件得要求推荐性能相当或高于、服务条款相等或高于、符合招标方实际业务需求其他同档次优质品牌的产品，进行方案优化。所投产品不在推荐品牌范围内的，需提供加盖原厂商公章的产品性能指标详细材料和证明其产品与推荐品牌同档次、具有可比性,且品牌、型号性能相当或高于、服务条款相等或高于、符合招标方实际业务需求同档次优质品牌的说明书，无法在投标文件中提供的，其投标可能会被拒绝（或作无效投标）。

- 三、投标文件

1.投标文件的语言、计量单位、形式及效力

1.1投标人应仔细阅读招标文件中的所有内容，按照招标文件要求，详细编制投标文件，并保证投标文件的正确性和真实性。

1.2投标文件以及投标方与招标方就有关投标事宜的所有来往函电，均应以中文书写（技术术语除外）。

1.3投标计量单位，除招标文件中有特殊要求外，应采用中华人民共和国法定计量单位，货币单位：人民币元。

1.4不按招标文件的要求提供的投标文件可能导致被拒绝。

1.5投标文件的形式和效力

1.5.1投标文件为电子投标文件，电子投标文件按“乐采云供应商项目采购-电子招投标操作指南”及本招标文件要求制作、加密传输。

1.5.2投标文件的效力：

投标文件未在投标截止时间前完成传输的，视为投标文件撤回；投标文件未按时解密，亦视为投标文件撤回。

2.投标文件的组成

投标文件由“资格文件”、“商务技术（资信）文件资料”、“报价文件资料”三部分组成，其中电子投标文件中所须加盖公章部分均应采用电子签章。

2.1资格文件：

2.1.1营业执照扫描件；

2.1.2符合参加采购活动应当具备的一般条件的承诺函；

2.1.3落实采购政策需满足的资格要求（如果有)；

2.1.4本项目的特定资格要求（如果有)；

2.2商务技术文件：

2.2.1投标函；

2.2.2法定代表人授权委托书；

2.2.3法定代表人及其授权代表身份证复印件（复印件）；

2.2.4法定代表人身份证明书；

2.2.5商务技术偏离表。

2.2.6廉政承诺书（格式见第六部分附件）；

2.2.7技术解决方案；

2.2.8项目小组人员名单；

2.2.9主要业绩证明；

2.2.10未尽事宜请各投标单位按评分标准和相对应标项相关要求制作；

2.2.11投标人需要说明的其他文件和说明（格式自拟）；

2.3报价文件：

2.3.1开标一览表（报价表）；

2.3.2中小企业声明函（如果有）；

2.3.3残疾人福利性单位声明函（如果有）。

投标文件结束解密后，供应商通过邮件形式将经授权代表签署的《采购活动现场确认声明书》（格式见采购文件最后一页内容）扫描件发至代理机构经办人邮箱（邮箱地址：892720605@qq.com，联系人：张女士，电话：0575-89300689）。

3.投标报价

3.1供应商应按招标文件中《开标一览表》等附表要求填写。

3.2报价为采购人可以合格使用产品的价格，包括货款、包装、运输、保险、货到就位以及安装、调试、培训、保修及产品知识产权等一切费用。

3.3招标文件未列明，而供应商认为必需的费用也需列入报价。

3.4投标报价只允许有一个报价，有选择的报价将不予接受（除指定外）。

4.投标文件的编制和签署

4.1投标文件由“资格文件”、“商务技术（资信）文件资料”、“报价文件资料”三部分组成，其中电子投标文件中所须加盖公章部分均应采用电子签章。各投标人在编制投标文件时请按照招标文件第六部分规定的格式进行，混乱的编排导致投标文件被误读或评标委员会查找不到有效文件是投标人的风险。

4.2投标人进行电子投标应安装客户端软件—“乐采云电子交易客户端”，并按照招标文件和电子交易平台的要求编制并加密投标文件。投标人未按规定加密的投标文件，电子交易平台将拒收并提示。

4.3使用“乐采云电子交易客户端”需要提前申领CA数字证书，申领流程请自行前往“浙江政府采购网-下载专区-电子交易客户端-CA驱动和申领流程”进行查阅。

4.4投标文件按照招标文件第六部分格式要求进行签署、盖章。投标人的投标文件未按照招标文件要求签署、盖章的，其投标无效。

4.5为确保网上操作合法、有效和安全，投标人应当在投标截止时间前完成在“政府采购云平台”的身份认证，确保在电子投标过程中能够对相关数据电文进行加密和使用电子签名。

4.6招标文件对投标文件签署、盖章的要求适用于电子签名。

5.投标文件的提交、补充、修改、撤回

5.1供应商应当在投标截止时间前完成投标文件的传输递交，并可以补充、修改或者撤回投标文件。补充或者修改投标文件的，应当先行撤回原文件，补充、修改后重新传输递交。投标截止时间前未完成传输的，视为撤回投标文件。投标截止时间后递交的投标文件，电子交易平台将拒收。

5.2电子交易平台收到投标文件，将妥善保存并即时向供应商发出确认回执通知。在投标截止时间前，除供应商补充、修改或者撤回投标文件外，任何单位和个人不得解密或提取投标文件。

5.3采购人、采购代理机构可以视情况延长投标文件提交的截止时间。在上述情况下，采购代理机构与投标人以前在投标截止期方面的全部权利、责任和义务，将适用于延长至新的投标截止期。

6.投标有效期

6.1投标有效期为从提交投标文件的截止之日起90天。投标人的投标文件中承诺的投标有效期少于招标文件中载明的投标有效期的，投标无效。

6.2投标文件合格投递后，自投标截止日期起，在投标有效期内有效。

6.3在原定投标有效期满之前，如果出现特殊情况，采购代理机构可以以书面形式通知投标人延长投标有效期。投标人同意延长的，不得要求或被允许修改其投标文件，投标人拒绝延长的，其投标无效。

四、开标和评标

1.电子招投标开标及评审程序

1.1投标截止时间后，主持人宣布开标会开始。

1.2投标人登录乐采云平台，用“项目采购-开标评标”功能对电子投标文件进行在线解密。在线解密电子投标文件时间为开标时间起30分钟内。

1.3评标委员会对商务技术响应文件进行评审。

1.4主持人宣布商务技术得分及无效（废）投标情形（如有），公布经商务技术（资信）评审符合招标文件要求的投标人名单及其商务技术得分。

1.5启封报价文件资料，主持人宣读投标人名称、投标价格和投标文件的其他内容。未宣读的投标报价和招标文件未允许提供的备选投标方案等实质性内容，评标时不予承认。

1.6评标委员会对投标文件报价文件资料进行评审，核准投标报价及计算价格分，汇总商务技术分、价格分，根据得分排序确定中标候选人。

1.7主持人公布评标结果。

特别说明：乐采云公司如对电子化开标及评审程序有调整的，按调整后的程序操作。

2.采购过程中出现以下情形，导致电子交易平台无法正常运行，或者无法保证电子交易的公平、公正和安全时，采购组织机构可中止电子交易活动：

2.1电子交易平台发生故障而无法登录访问的；

2.2电子交易平台应用或数据库出现错误，不能进行正常操作的；

2.3电子交易平台发现严重安全漏洞，有潜在泄密危险的；

2.4病毒发作导致不能进行正常操作的；

2.5其他无法保证电子交易的公平、公正和安全的情况。

出现前款规定情形，不影响采购公平、公正性的，采购组织机构可以待上述情形消除后继续组织电子交易活动，也可以决定某些环节以纸质形式进行；影响或可能影响采购公平、公正性的，应当重新采购。

3.评标

3.1评标委员会由招标采购单位依法组建，负责评标活动。评标委员会遵循公开、公平、公正、科学合理、竞争择优的原则。

3.2评标委员会由采购人代表和有关方面的专家组成，成员人数为五人以上单数。

3.3评标委员会的组成人员的回避。在政府采购活动中，评标委员会的组成人员与供应商有下列利害关系之一的，应当回避：

3.3.1参加采购活动前3年内与供应商存在劳动关系；

3.3.2参加采购活动前3年内担任供应商的董事、监事；

3.3.3参加采购活动前3年内是供应商的控股股东或者实际控制人；

3.3.4与供应商的法定代表人或者负责人有夫妻、直系血亲、三代以内旁系血亲或者近姻亲关系；

3.3.5与供应商有其他可能影响政府采购活动公平、公正进行的关系。

3.4评标委员会负责对投标人资格的最终审定。

3.5评标委员会可以要求投标人对其投标文件中含义不明确的内容作必要的澄清或者说明，但澄清或者说明不得超过投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。

评审中需要供应商对投标、响应文件作出澄清、说明或者补正的，评标委员会和供应商应当通过乐采云平台交换数据电文。给予供应商提交澄清说明或补正的时间不少于半小时，供应商已经明确表示澄清说明或补正完毕的除外。

供应商通过乐采云平台交换的数据电文必须进行电子签章。

3.6评审小组组长组织评审人员独立评审。评审小组对拟认定为采购响应文件无效、供应商资格不符合的，应组织相关供应商代表进行陈述、澄清或申辩；采购组织机构可协助评审小组组长对打分结果进行校对、核对并汇总统计；评审人员的评审、修改记录应保留原件，随项目其他资料一并存档。

3.7评标委员会对投标文件的判定，只依据投标文件和招标文件内容本身，不依据任何外来证明。

3.8评标委员会不向落标方解释落标的原因。

4.投标文件的初审鉴定

4.1资格性审查

4.1.1依据法律、法规和招标文件规定，采购人或采购人代表或采购代理机构对投标人进行资格审查，以确定投标人是否具备投标资格。

4.2符合性审查

4.2.1评标时，评标委员会将首先评定每份投标文件是否在实质上响应了招标文件要求。所谓实质上的响应，是指投标文件与招标文件的所有实质性条款、条件和要求相符，无显著差异或保留，或者对合同中约定的采购人的权利和投标人的义务方面造成重大的限制，纠正这些显著差异或保留将会对其他实质上响应招标文件要求的投标文件的投标人的竞争地位产生不公正的影响。评标委员会决定投标文件的响应性只根据投标文件本身的内容，而不寻求外部证据。

4.3如果投标文件实质不响应招标文件的各项要求，评标委员会将予以拒绝，并且不允许投标人通过修改或撤销其不符合要求的差异或保留，使之成为具有实质性响应的投标。

5.投标文件报价出现前后不一致的，按照下列规定修正：

5.1投标文件中开标一览表（报价表）内容与投标文件中相应内容不一致的，以开标一览表（报价表）为准；

5.2大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；

5.3单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价；

5.4总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

同时出现两种以上不一致的，按照前款规定的顺序修正。修正后的报价按照相关规定经投标人确认后产生约束力，投标人不确认的，其投标无效。

6.投标文件的评审、比较和否决

6.1评标委员会将对在实质上响应招标文件要求的投标文件进行评估和比较。

6.2在评审过程中，评标委员会可以书面形式要求投标人就投标文件含义不明确的内容可对其通过乐采云平台进行书面说明并提供相关材料，但不得超过投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。

6.3在评标过程中，如发现与招标文件要求相偏离的，评标委员会可对其偏离情形进行必要的核实。

6.4在评审过程中，如属于实质性偏离或符合无效响应条件的，应当询问相关投标人，并可对其通过乐采云平台进行线上确认，但不允许对偏离条款进行补充、修正或撤回。

6.5比较与评价。评标委员会应当按照评标标准，对符合性审查合格的投标文件进行商务和技术评估，综合比较与评价。

6.6汇总（商务技术得分情况）。评标委员会各成员应当独立对每个投标人的商务技术（资信）文件进行评价，并汇总商务技术得分情况。

6.7报价审核。对符合采购需求且通过商务技术（资信）评审的投标人的报价的合理性、准确性等进行审查核实。

6.7.1评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，应当要求其在评标现场合理的时间内通过乐采云平台提供线上说明，必要时提交相关证明材料。

6.7.2如需投标价格修正，按相关规定对投标价格进行修正。

6.8评标委员会依据招标文件规定的评标标准和方法，对投标文件进行评审和比较后，向采购人或其委托的采购代理机构提供书面评标报告，并按得分高低排序推荐中标候选供应商。

7.投标文件的澄清

对投标文件中含义不明、表述不一致或有明显计算错误等内容，评标委员会将对投标人进行询标，并可要求投标人作澄清，作为投标文件的补充部分，但澄清的内容不得改变投标文件的实质性内容。

8.无效投标的情形

投标文件有下列情形之一的作无效投标处理：

8.1未按照招标文件规定要求电子签章、签字或盖章的；

8.2单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商参加同一合同项下的国企采购活动的（均无效）；

8.3为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商参加该采购项目的其他采购活动的；

8.4投标人未提供招标文件中规定的基本资格条件的，或投标人未提供有效的特定资格证明文件的，视为投标人不具备招标文件中规定的资格要求；

8.5《法定代表人身份证明书》与提供的身份证复印件信息不符的；《法定代表人授权委托书》与提供的身份证复印件信息不符的；

8.6《法定代表人授权委托书》或《法定代表人身份证明书》填写不全、错误、未电子签章(《法定代表人授权委托书》要求“电子签章”和“签字或盖章”缺一不可）的；

8.7授权代表非投标单位正式职工的（以社保证明为准，如授权代表为离退休返聘人员的，需提供退休证明及单位聘用证明），法定代表人及个体工商户除外；

8.8投标文件中的投标函无投标人的电子签章或填写不全的；

8.9报价一经涂改，未在涂改处加盖投标单位公章或者未经法定代表人或其授权代表签字或盖章的；

8.10未按招标文件规定的格式填写，或对招标服务或技术或产品等要求未详细应答或应答内容不全、有缺失的,经评标委员会认定为无法评审的；

8.11出现同一标的物或本次招标产品(服务)内的主要产品(重要组成部分)出现商务技术（资信）文件资料、报价文件资料描述不一致或前后描述不一致，经评标委员会认定后为无法评审的；

8.12《技术偏离表》不真实填写或弄虚作假的；

8.13不响应采购文件标注“★”条款要求的；

8.14投标文件含有采购人不能接受的附加条件；

8.15评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，未能按要求提供书面说明或者提交相关证明材料证明其报价合理性的;

8.16报价超过招标文件中规定的预算金额或最高限价的；

8.17投标文件“商务技术（资信）文件资料”部分中出现《开标一览表》相关内容的；

8.18采购人拟采购的产品属于政府强制采购的节能产品品目清单范围的，投标人未按招标文件要求提供国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品认证证书的；

8.19《开标一览表》填写不完整或字迹不能辨认或有漏项的，经评标委员会认定属于重大偏差的；

8.20投标人对根据修正原则修正后的报价不确认的；

8.21投标人提供虚假材料投标的（包括但不限于以下情节）；

8.21.1使用伪造、变造的许可证件；

8.21.2提供虚假的财务状况或者业绩；

8.21.3提供虚假的项目负责人或者主要技术人员简历、劳动关系证明；

8.21.4提供虚假的信用状况；

8.21.5其他弄虚作假的行为。

8.22下列情形之一的，视为投标人串通投标，其投标无效：

8.22.1不同投标人的投标文件由同一单位或者个人编制；

8.22.2不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜；

8.22.3不同投标人的投标文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人；

8.22.4不同投标人的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异；

8.22.5不同投标人的投标文件相互混装；

8.22.6有二份及二份以上投标文件的相互之间有特别相同或相似之处，且经询标澄清投标人无令人信服的理由和可靠证据证明其合理性的，经评标委员会半数以上成员确认有串通投标嫌疑的；

8.23有下列情形之一的，属于恶意串通，其投标无效：

8.23.1供应商直接或者间接从采购人或者采购机构处获得其他供应商的相关情况并修改其投标文件或者响应文件；

8.23.2供应商按照采购人或者采购机构的授意撤换、修改投标文件或者响应文件；

8.23.3供应商之间协商报价、技术方案等投标文件或者响应文件的实质性内容；

8.23.4属于同一集团、协会、商会等组织成员的供应商按照该组织要求协同参加国企采购活动；

8.23.5供应商之间事先约定由某一特定供应商中标、成交；

8.23.6供应商之间商定部分供应商放弃参加国企采购活动或者放弃中标、成交；

8.23.7供应商与采购人或者采购机构之间、供应商相互之间，为谋求特定供应商中标、成交或者排斥其他供应商的其他串通行为。

8.24评标委员会认定有重大偏差或实质性不响应招标文件要求的；

8.25投标文件出现不是唯一的、有选择性投标报价的；

8.26其他违反法律、法规的情形。

9.评标过程保密

9.1评审活动在严格保密的情况下进行。评审过程中凡是与采购响应文件评审和比较、中标成交供应商推荐等评审有关的情况和评审文件的，以及涉及国家秘密和商业秘密等信息，评审委员会成员、采购人和采购机构工作人员、相关监督人员等与评审有关的人员应当予以保密。

9.2在评标期间，投标人企图影响招标人或评标委员会的任何活动，都将导致投标被拒绝，并由其承担相应的法律责任。

五、授予合同

1.中标条件

1.1投标文件基本符合招标文件要求；

1.2投标人有很好的执行合同的能力；

1.3实施方案最合理并对招标人最为有利，最大限度满足招标文件的要求；

1.4投标人能够提供质量技术、商务经济占综合优势的系统及服务。

1.5招标人将把中标通知书授予最佳投标者，但最低价不是中标的绝对保证。

2.中标确认

2.1采购人应当自收到评标报告之日起５个工作日内，在评标报告确定的中标候选人名单中按顺序确定中标供应商。

2.2采购人在收到评标报告5个工作日内未按评标报告推荐的中标候选人顺序确定中标供应商，视同按评标报告推荐的顺序确定的中标候选人为中标供应商。

2.3采购人应在确认中标供应商前再次对资格条件和相关证件材料进一步查验核实。

3.中标通知

3.1采购代理机构对中标结果在指定媒体（浙江政府采购网或嵊州市公共资源交易平台）发布中标公告，中标公告期限为1个工作日。

3.2采购代理机构对中标结果不作任何说明和解释，也不回答任何提问。

4.履约保证金

中标单位需向采购单位合同金额1%的履约保证金，调试完成并经验收合格后无息退还。

5.合同签订及备案

5.1中标供应商应当在中标通知书发出之日起30天内与采购人签订合同，自采购合同签订之日起2个工作日内，通过电子交易平台进行备案。

6.验收

6.1采购人组织对供应商履约的验收。大型或者复杂的国企采购项目，应当邀请国家认可的质量检测机构参加验收工作。验收方成员应当在验收书上签字，并承担相应的法律责任。如果发现与合同中要求不符，供应商须承担由此发生的一切损失和费用，并承担相应的法律责任。

6.2采购人可以邀请参加本项目的其他投标人或者第三方机构参与验收。参与验收的投标人或者第三方机构的意见作为验收书的参考资料一并存档。

6.3 采购人负责加强对中标供应商的履约管理，并按照采购合同约定，及时向中标供应商支付采购资金。对于中标供应商违反采购合同约定的行为，采购人应当及时处理，依法追究其违约责任。

7.售后服务考核

采购机构将联合相关采购监管部门不定期对合同的履约情况进行检查，发现未按合同规定进行履约的，有弄虚作假，偷工减料，以次充好等情形，达不到国家、行业有关标准和商务技术（资信）文件规定的，一经查实，由相关采购监督管理部门给予相应处罚。

- 六、询问、质疑与投诉

1.在线询问、质疑、投诉

根据相关文件关于“健全行政裁决机制”要求，鼓励供应商在线提起询问，路径为：乐采云-项目采购-询问质疑投诉-询问列表；鼓励供应商在线提起质疑，路径为：乐采云-项目采购-询问质疑投诉-质疑列表。质疑供应商对在线质疑答复不满意的，可在线提起投诉。

2.供应商询问

供应商对国企采购活动事项有疑问的，可以提出询问，采购人或者采购代理机构应当在3个工作日内对供应商依法提出的询问作出答复，但答复的内容不得涉及商业秘密。供应商提出的询问超出采购人对采购代理机构委托授权范围的，采购代理机构应当告知供应商向采购人提出。

3.供应商质疑

3.1质疑提出时效

3.1.1提出质疑的供应商应当是参与所质疑项目采购活动的供应商。潜在供应商已依法获取其可质疑的采购文件的，可以对该文件提出质疑。

3.1.2供应商认为采购文件、采购过程和成交结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或者应知其权益受到损害之日起七个工作日内，以书面形式向采购人或者采购代理机构提出质疑，否则，采购人或者采购代理机构不予受理：

3.1.2.1对采购文件提出质疑的，质疑期限为供应商获得采购文件之日或者采购文件公告期限届满之日起计算，采购文件在获取截止之日后获得的，应当自采购文件公告期限届满之日起计算。

3.1.2.2对采购过程提出质疑的，质疑期限为各采购程序环节结束之日起计算。

3.1.2.3对采购结果提出质疑的，质疑期限自采购结果公告期限届满之日起计算。

3.1.2.4对同一采购程序环节的质疑，供应商须一次性提出。

3.2质疑函

3.2.1供应商提出质疑应当提交质疑函和必要的证明材料。质疑函应当包括下列内容：

供应商的姓名或者名称、地址、邮编、联系人及联系电话；

质疑项目的名称、编号；

具体、明确的质疑事项和与质疑事项相关的请求；

事实依据；

必要的法律依据；

提出质疑的日期。

供应商提交的质疑函需一式三份。供应商为自然人的，应当由本人签字；供应商为法人或者其他组织的，应当由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者盖章，并加盖公章。

4.供应商投诉

4.1质疑供应商对采购人或采购代理机构的答复不满意或者采购人、采购代理机构未在规定的时间内作出答复的，可以在答复期满后十五个工作日内向同级采购监督管理部门提出投诉。

4.2供应商投诉的事项不得超出已质疑事项的范围，基于质疑答复内容提出的投诉事项除外。

4.3供应商投诉应当有明确的请求和必要的证明材料。

- 招标项目范围及要求

- 一、采购清单

| 序号 | 点位 | 对应设备及改造 | 参数介绍 | 数量 | 单位 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 网络建设及办公设施 | 千兆交换机 | 千兆交换机，8个千兆电口，2个千兆光口，交换容量56Gbps，包转发率14.88Mpps， | 4 | 个 |
| 2 |  | 千兆光纤收发器 | 1个千兆SC光口，4个千兆RJ45网口 基于波分复用技术，单模单纤传输，最远传输距离3公里工作波长：1310nm（发送）、1550nm（接收） | 12 | 只 |
| 3 |  | 全千兆单模单纤光纤交换机 | 4个千兆SC光口，2个千兆RJ45网口 基于波分复用技术，单模单纤传输，最远传输距离20公里工作波长：1550nm（发送）、1310nm（接收） 支持VLAN隔离 | 4 | 台 |
| 4 |  | 千兆POE交换机 | 1.交换容量≥672Gbps/6.72Tbps；包转发率≥102Mpps/126Mpps；千兆POE电口数≥8个，1G/2.5G光口≥4个；Console口≥1个。 2.支持M-LAG技术，跨设备链路聚合（非堆叠技术实现），要求配对的设备有独立的控制平面。 3.支持智能交换机和普通交换机两种工作模式，可以根据不同的组网需要，随时灵活的进行切换 4.支持基于终端类型自动识别结果，禁止非法终端(例如私接路由器)接入；要求提供具有CMA和CNAS认证章的第三方权威机构测试报告； 5.支持禁止通过内网PC端进行私接随身WiFi共享；要求提供具有CMA和CNAS认证章的第三方权威机构测试报告； 6.支持终端类型库，基于指纹自动识别PC、路由器、摄像头设备、无线AP等 7.支持基于交换机端口组实现通过检测设备供电特征，有无要电防止仿冒设备接入 8.▲支持在交换机上创建东西向安全策略，实现全网安全风险拦截；（提供具有CMA和CNAS认证章的第三方权威机构测试报告，至少包含报告首页，对应功能测试页和报告尾页）。 9.▲为了满足网络安全建设需求，交换机需满足《信息安全技术交换机安全技术要求 GA/T 684-2007》，（提供公安部质量监督检测中心出具的与之对应的检测报告复印件，至少包含报告首页，对应功能测试页和报告尾页）。 10.为保证设备在受到外界机械碰撞时能够正常运行，要求所投交换机IK防护测试级别至少达到IK06。 | 1 | 台 |
| 5 |  | 办公电脑 | CPU≥I5级/内存≥8G/硬盘容量≥512G | 8 | 台 |
| 6 |  | 宽带网络 | 宽带网络3年 | 1 | 条 |
| 7 |  | 1.8米机柜 | 1.8米机柜 | 1 | 台 |
| 8 |  | 网线 | 支持千兆以太网信号传输 无氧铜芯，直流电阻小，信号衰减小。 PVC护套，耐磨、抗拉强度高。 阻燃线缆，有国缆检验中心测试报告。 均匀双绞结构，有效降低干扰，确保信号传输质量。 符合RoHS 2.0 和Reach认证。 产品性能稳定，有国缆检验中心测试报告。 | 1200 | 米 |
| 9 |  | UPS不间断电源 | UPS不间断电源 | 1 | 套 |
| 10 |  | 集成调试 | 设备集成调试 | 1 | 项 |
| 11 | 戏迷角室外LED大屏系统 | 室外LED大屏 P3.0 | 1) 像素间距：P3 2) 像素密度：105625 pixels/m² 3) 箱体尺寸：960mm×960mm×137mm 4) 维护方式：后维护 5) 输入功率 (最大值) :950W/m² 6) 箱体重量：43Kg/箱体 | 27 | 平方 |
| 12 |  | 包边装饰 | 金属边框包边 | 27 | m² |
| 13 |  | 大屏钢结构 | 定制 | 27 | m² |
| 14 |  | LED配套电缆 | 25方五芯电缆 | 50 | 米 |
| 15 |  | 大屏智能电源控制系统 | 1.▲应具备不少于 5 个 100M/1000M 自适应以太网接口1 个 1000M 光口、4 个继电器接线端子，且上述接口全部具有运行指示灯，可在 WEB 页面进行网络端口速率、端口模式 、端口开关 、端口优先级 、端口流量控制 、端口隔离 、风暴抑制 、端口镜像 、端口报文统计 、端口限速等配置操作，可在 WEB 页面进行 VLAN 划分、Hybird 端口、QoS、ACL 配置操作，须具备电源管理功能，可对接入设备进行断电及重启操作， 可对端口流量是否中断进行自动检测和显示并进行重启操作， 为方便安装调试，设备应具备接入设备网口和继电器接口自动匹配功能。（提供有效期内带有CMA、ilac-MRA、CNAS标识的权威机构检测报告加盖公章，至少包含报告首页，对应功能测试页和报告尾页。） 2. 具备静态 MAC 地址管理功能， MAC 地址容量不低于2K。 3. 须采用金属外壳机身。 4. 宽压设计， 满足 AV90V~AC264V 范围内正常工作。 | 1 | 套 |
| 16 |  | 大屏安全盒 | 1.具有≥ 4 个千兆电口。 2. ▲可支持接入互联网 、专线网络等多种组网方式，可支持在互联网、专网上建立虚拟专用通道。支持根据 MAC地址进行黑白名单控制，可支持 NAT 地址转换 。（提供有效期内带有CMA、ilac-MRA、CNAS标识的权威机构检测报告加盖公章，至少包含报告首页，对应功能测试页和报告尾页。）。 3.可根据自动列表选择需要接入的资源，添加后自动推送至平台，屏蔽对无效资源的接入。 | 1 | 台 |
| 17 |  | 大屏云终端 | - 为满足客户不同接口需求，设备应有1个VGA输出接口，1个DP输出接口，1个HDMI输出接口， 4个USB3.0接口、4个COM接口、4个USB2.0接口、1个LPT接口、1个100M/1000M自适应RJ45网络接口、1个PS2鼠标接口、1个PS2键盘接口、2个Audio-out接口、2个Mac-in接口、1个Line-in接口、2个Wifi天线接口。 2. 为满足客户业务对设备性能的要求，要求设备采用的CPU不低于I5、主频不低于3.4GHz，硬盘容量不低于1T，内存不低于8G。 3. 抗电强度试验，应能承受GB16796-2009中表1规定的45HZ~65HZ交流电压的抗电强度试验，历时1min应无击穿和飞弧现象，同时为保证设备输出画面的画质效果，要求设备可输出4096×2160@60Hz分辨率的图像，并为了保证能兼容各种分辨率的显示设备，要求设备支持输出4096x2160@60Hz, 3840x2160@60Hz,2560x2048@60Hz, 2560x1920@60Hz,2560x1600@60Hz, 2560x1440@ 60Hz,2048x1536@60Hz, 2048x1152@60Hz,1920x1440@60Hz, 1920x1200@ 60Hz,1920x1080@60Hz， 1856x1392@60Hz,1392x1344@60Hz， 1680x1050@60Hz,1600x1200@60Hz， 1600x900@60Hz,1440x900@60Hz， 1400x1050@ 60Hz,1366x768@60Hz， 1280x1024@60Hz,1280x960@60Hz， 1280x768@60Hz,1280x720@60Hz， 1280x600@60Hz,1152x864@60Hz，1024x768 60Hz,800x600@60Hz，并要求设备可将画面布局调整为1、3、4、5、6、7、8、9、10、13、16、17、25、32、26、64个窗口进行显示，并具备抓拍功能，可对接入并显示的视频画面进行一键抓拍，可抓拍指定视频画面和所有视频画面。且支持录像功能，可一键开始本地录像，可将接入的IPC设备的实时视频画面录制成录像文件并保存至本地，存储路径和录像文件格式可配置；可根据指定的日期、时间段定制录像计划，可将当前录像计划保存为模板并可进行调用； - ▲4. 设备具有录像回放功能，并具有录像单帧播放、后退、倍速快进、倍速快退、跳转、暂停、抓拍等功能，为了能更清晰的查看视频画面，要求设备支持数字放大功能，可通过框选实时视频画面中的区域进行局部放大，且支持云台控制功能，可控制外接云台摄像机或球型摄像机进行转动、缩放、聚焦。3D定位、设置预置位、调用预置位等操作， 具备报警记录查询功能，可查看设备及接入设备的报警记录，并可查看指定报警接入设备的录像文件、历史报警记录，并可导出历史报警数据，为了能更加直观的展现监控布局，要求设备具备电子地图功能，可添加指定区域电子地图，并可在电子地图上指定位置设立摄像机点位，并可调取对应的摄像机点位视频画面， 设备解码能力应满足可同时解码输出5路图像分辨率为3840x2160、帧率为30fps的视频图像或30路图像分辨率为1920x1080、帧率为30fps的视频图像或45路图像分辩率为1280x720、帧率为30fps 的视频图像或60路图像分辩率为720x576、帧率为30fps 的视频图像。（提供公安部质量监督检测中心出具的与之对应的检测报告复印件，至少包含报告首页，对应功能测试页和报告尾页）。 5. 设备电磁辐射属性应满足下列要求：按GB/T9254-2008 中规定的试验和测量方法对设备进行传导骚扰试验，传导骚扰应符合标准中B级的限值要求；辐射骚扰应符合标准中B级的限值要求 6. 为了满足设备长时间连续工作的需求，在正常工作条件下，连续工作168h,设备应能正常工作 | 1 | 台 |
| 18 |  | 智能配电系统 | 含空开等，过载保护功能。 | 1 | 套 |
| 19 |  | 管理控制软件 | 1. 支持接入512路或512路通道的IPC和NVR。 2. 支持一键搜索、一键添加IPC和NVR。 3. 支持控制多个电视墙，包括LCD和LED电视墙 4. 支持同步解码拼控设备上现有的电视墙布局信息，包括窗口布局和实况业务。 5. 支持一键开窗、分屏、漫游、缩放操作 6. 支持设置多种分屏。 7. 支持场景设置、切换、保存。 8. 支持设置虚拟LED，包括设置字体、字号、颜色、位置、背景色等 9. 支持云台控制，包括方向控制、配置转速、变倍、聚焦等功能。 10. 支持设置各种轮巡，包括窗口轮巡和场景轮巡。 11. 支持轮巡启动上墙、暂停、切换上一轮巡、下一轮巡。 12. 支持场景计划的设置、启动。 13. 支持对大屏进行手动/定时/延迟开关机。 14. 支持分布式坐席控制，包括坐席管理、实况预览及上墙、场景等。 15. 全流程可视化操作，中控界面图形化直观形象，支持定制，实现远程控制中控设备，对灯光、窗帘等进行统一管理。 16. 支持极简模式和完整模式。 | 1 | 套 |
| 20 |  | 输入控制节点 | 1. 2个RJ45 10M/100M/1000M自适应以太网电口，1个VGA，1个HDMI视频输出接口，16个报警输入接口，4个报警输出接口，4个SATA 3.0磁盘接口，1个硬盘指示灯（HD）实时显示硬盘运行状态，1个运行指示灯（RUN），1个网络指示灯（NET）。 2. 具有3个1000M以太网口，2个USB 3.0，2个USB 2.0，1个VGA。 3. ▲输入节点：1路DP视频输入接口、1路HDMI视频输入接口、1路HDMI视频环出接口、1路音频输入、1路音频输出、2路RJ45网络接口、2个千兆光口、4个USB2.0接口、1个RS232接口、2个RS485接口、1个IR接口、1个PWR 接口、4路告警输入接口、2路告警输出接口，支持C/S和B/S系统架构，支持 iOS、安卓、鸿蒙、Windows、Mac OS、麒麟、统信、方德、CentOS、RedHat操作系统。（提供有效期内的公安部权威机构检测报告，至少包含报告首页，对应功能测试页和报告尾页）。 4. 具有密码找回功能，可通过微信认证的方式找回密码。 5. 系统支持7×24小时连续工作。 6. 前面板带有一块液晶显示屏，可显示设备型号、设备名称、设备IP地址、设备版本、接口状态及设备工作模式，设备故障报警信息，可根据节点属性变换液晶屏背景颜色。 7. 具有运行指示灯、设备状态灯、工作状态指示灯 运行指示灯：设备启动时闪烁；正常运行时常亮；关机时灭 设备状态灯：告警时，红色常亮；无告警时灭 工作状态指示灯：检测到对应端口有设备连接则常亮，否则灭，分布式节点支持POE和本地DC12V双供电模式 ，支持POE供电与DC12V供电互为备份，分布式节点具有两个光口以及两个电口，支持光电热备份，节点上有扩展槽位，可通过插入子卡扩展节点接口类型或数量。（提供有效期内的公安部权威机构检测报告，并加盖厂家鲜章） 8. 分屏能力：可设置64、32、25、16、9、8、6、4、1分屏预览模式。 9. 输入节点支持本地环出接口，可将本地输入信号环通输出给显示设备，环出画质与原画质一致。 10. 1U半宽结构设计，支持平面摆放和标准机柜/机架安装。 11. 支持磁吸，可以将分布式节点直接吸附在其他设备上。 12. 支持同时连接两套键鼠分别到不同坐席节点，互为链路备份，一套键鼠失灵不影响另一套键鼠操控。 13. 单个输入节点支持3840*2160@60 Hz，3840*2160@30 Hz，1920*1200@60 Hz，1920*1080@50 Hz，1920*1080@60 Hz，1600*1200@60 Hz，1440*900@60 Hz，1280*1024@60 Hz，1280*720@60 Hz，1280*720@50 Hz，1024x768@60 Hz分辨率视频采集和编码。 14. 支持H.265与H.264视频编解码算法；支持base（基础）、main（主要）、high（高） 三种编解码复杂度选择方式；支持 RTSP/RTP 协议；具备单路视频同时提供不同分辨率和不同码率的码流，支持码率自适应、变码率、定码率，码率支持在128Kbps~20Mbps范围内进行调节，可适应多种带宽环境。 15. 支持信号源像素级裁剪，可生成独立信号源。 16. 支持国标GB/T 28181、ONVIF、SDK私有协议对接平台，实现信号统一管理和资源共享。 17. 支持设备自动生成拓扑图展示，所有设备状态实时展示，拓扑图根据组网自动更新，故障节点自动报警提示；点击设备图标时显示设备名称、IP、在线状态等。 18. 支持图标形式显示设备列表，显示设备总数，在线数量，离线数量以及在线率；显示输入节点设备总数、在线数量，离线数量以及在线率；显示拼接输出节点设备总数，在线数量，离线数量以及在线率；显示坐席输出节点设备总数，在线数量，离线数量以及在线率；并能详细显示各个节点的设备名称、IP、版本、CPU使用率、设备温度、在线状态等，支持搜索具体设备，支持图标形式显示监控信号，显示网络设备总数，在线数量，离线数量以及在线率；并能详细显示设备名称、设备类型、设备IP以及设备在线状态，支持搜索具体设备。 19. 可在接入的电视墙上显示视频窗口的边框和窗口序号等信息，边框颜色、宽度可设置。 20. 支持可视化运维管理，包含多设备运维管理、系统拓扑、拓扑图管理、设备实时监测、设备特性参数监测、监测图形化、故障报警、环境监测、日志管理、服务备份、数据备份等功能，支持iOS、Android、surface移动端控制，即手机、平板等支持对分布式大屏进行控制，包括电视墙切换、一键开窗、预监、回显、上墙、分屏、漫游、缩放、关窗、分屏切换、叠层、场景保存、场景编辑 、场景删除、场景切换、大屏开关机、云台控制，电视、灯光、音响、窗帘和空调等第三方设备的控制。 21. 系统支持多用户、多客户端同时登录，用户数量不小于256个，多用户同步操作实现协同办公，单个用户端操作可同步到其他客户端；支持多用户之间数据能够实时同步，信息即时共享 。 22. 支持信号预布局推送，在不改变大屏现有显示状态下，对大屏进行开窗、移动、缩放、漫游、叠加等布局操作， 编辑完成确定后，预布局的画面同步更新到大屏。 23. 可接入将传输协议设置为GB/T 28181、ONVIF或RTSP的摄像机并进行解码上墙。 24. 可根据窗口及分屏数量自动选择主、辅流，也可手动选择主、辅流。 | 2 | 套 |
| 21 |  | 输出控制节点 | 1. 运行指示灯：设备启动时闪烁；正常运行时常亮；关机时灭。 2. 具有运行指示灯、设备状态灯、工作状态指示灯。 3. 输出节点：2路HDMI视频输出接口、1路DP视频输出接口（选配）、1路SDI输出接口（选配）、1路VGA输出接口（选配）、1路音频输入、1路音频输出、2路RJ45网络接口、2个千兆光口、4个USB3.0接口、1个RS232接口、2个RS485接口、1个IR接口、4路告警输入接口、3路告警输出接口。 4. 设备状态灯：告警时，红色常亮；无告警时灭。 5. 工作状态指示灯：检测到对应端口有设备连接则常亮，否则灭。 6. 前面板带有一块液晶显示屏，可显示设备型号、设备名称、设备IP地址、设备版本、接口状态及设备工作模式，设备故障报警信息，可根据节点属性变换液晶屏背景颜色。 7.分布式节点具有两个光口以及两个电口，支持光电热备份。 8. 单通道输出节点支持两个HDMI OUT接口，信号源同源输出，可以互为备份。 9. 1U半宽结构设计，支持平面摆放和标准机柜/机架安装； 支持磁吸，可以将分布式节点直接吸附在其他设备上； 支持滑轨安装，可插入到集中供电箱或者托盘上，后安装于标准机柜/机架。 10. ▲支持输入节点与输入节点、输出节点与输出节点之间网线直连，实现设备间通信，可减少交换机、网线数量，可在电视墙选定位置并进行分屏操作,支持分屏的窗口进行缩放、漫游，可通过双击分屏/窗口对窗口/分屏进行放大，可对窗口放大功能进行设置，可选择放大至全屏或已占用输出通道区域。（提供有效期内带有CMA、ilac-MRA、CNAS标识的权威机构检测报告，至少包含报告首页，对应功能测试页和报告尾页）。 11.支持系统内信号自动扫描检测，软件自动显示系统内所有信号，且支持信号多级分组管理。 12.单输出节点最大可解码3路8K @30HZ、12路1200W@20HZ、12路4K@30HZ、48路1080P@30HZ、108路720P@30HZ、240路D1@30HZ，可进行窗口自动对齐，单屏应该支持2×2等自动对齐方式。 13.输出节点可通过软件配置实现拼接节点和坐席节点的属性切换，增强系统容错性。 14.系统支持7×24小时连续工作。 15.可分别接入将编码格式设置为H.265、H.264、MPEG4、MPEG2、MJPEG，超级264、超级265、SmartH265、SmartH264等的摄像机并进行解码上墙。 16.可接入第三方厂商的IP设备，并解码上墙。 17.支持单输出口64开窗。 18.可对指定的视频画面窗口进行缩放、漫游、跨屏、叠加、画中画以及多窗口拼接等操作，漫游过程中应无明显黑屏现象。 19.具有密码找回功能，可通过微信认证的方式找回密码。 | 2 | 套 |
| 22 |  | 远程遥控制冷系统 | 产品匹数：≥1.5P 变频机能效比：≥4.58（ APF） 能效等级：≥二级 制冷量（W）：≥3500 制冷功率（W）：≥885（90-1580） 制热量（W）：≥4800 制冷功率（W）：≥1245（90-1685） 循环风量m³/h：≈700 电压/频率：≈220V/50HZ | 2 | 套 |
| 23 |  | 控制电脑工作站 | CPU≥I5级，内存≥8G，硬盘容量≥512G | 2 | 套 |
| 24 |  | 地下管线开挖回填 | 地下管线开挖回填 | 65 | 米 |
| 25 |  | 集成调试 | 设备系统集成调试对接 | 1 | 项 |
| 26 | 戏迷角定向音箱及麦克风系统 | 定向音箱 | 1.采用波束成形定向传声技术，将音频分别从多组扬声器发出，对多组扬声器进行波束及相位控制。 2.额定功率≥300W。 ▲3.音箱前方一米处声压值≥115dB。定向音箱一体机前后中低音频差异≥20dB，前后高频差异≥30dB。发声角度30°（-10dB），可实现一体机后方1米~30米降至≤55dB,定向效果正前方与正后方相差≥30dB（1m@1000Hz），声压级≥115dB@1m1000Hz。（需提供得到CMA或CNAS认可的检测机构出具的检测报告作为该技术参数证明材料，至少包含报告首页，对应功能测试页和报告尾页）。 4.设备通过数字光纤传输音频，具有≥1路防水型SC光纤输入接口、≥1路防水型SC光纤输出接口，可以通过光纤跳线手拉手级联。具有≥1路防水型220V防水航空插头。具有≥1路防水型XLR卡农输入接口。（需提供得到CMA或CNAS认可的检测机构出具的检测报告作为该技术参数证明材料） | 2 | 套 |
| 27 |  | 隔音罩 | 1.户外喷塑工艺。 2.隔声效果等同或优于6dB~10dB。 3.支持抱箍与杆体固定。 | 2 | 套 |
| 28 |  | 发射机 | 1.具有≥2路莲花（RCA）输入接口，≥1路SC光纤输出接口，≥1路直流电源输入接口。 2.采用光纤WDM/CWDM/DWDM技术，传输距离0-100km。 3.带有电源指示灯，通电正常亮灯。 4.带有音频接通指示灯，当有音频信号输入时，LED指示灯随音频高低电平变化闪亮。 | 1 | 台 |
| 29 |  | 调音台 | 1.支持≥8路麦克风输入兼容6路线路输入接口，支持≥2路立体声输入接口，≥4路RCA输入，话筒接口幻象电源：+48V。 2.具有≥2组立体声输出、≥4路编组输出、≥4路辅助输出、≥1个耳机监听输出、≥1个接口双路效果输出 、≥1组控制室输出、≥1组主混音断点插入、≥6个断点插入。 3.内置≥24位DSP效果器，提供≥100种预设效果。 4.具备≥13个60mm行程的高精密碳膜推子。 5.内置USB声卡模块，支持连接电脑进行音乐播放和声音录音；内置MP3播放器，支持≥1个USB接口接U盘播放音乐。 | 1 | 台 |
| 30 |  | 无线话筒 | 1.基于数字U段的传输技术，pi/4-DQPSK调制方式，采用国产主控芯片，传输距离≥80米，接收机具有≥2路平衡输出、≥1路非平衡混音输出；具有混响、均衡、智能静音、音频加密、功率调节功能。 2.具有≥1台接收主机、≥2只手持发射机；频率范围等同或优于470MHz-510MHz、540MHz-590MHz、640MHz-690MHz、807MHz-830MHz四个频段使用。 3.接收机前面板具有≥2个显示屏、≥2个编码旋钮、≥2个频率扫描实体按键、≥2个红外对频实体按键、≥1个电源开关按键、≥1个二合一指示灯（红外发射管+对频指示灯）；后面板具有≥1个LINE-OUT接口、≥2个XLR-OUT接口、≥2个BNC接口、≥1个DC接口。发射机具有≥1个OLED 显示屏、≥1个开关机/静音按键、≥2个工作状态指示灯。 .具有自动静音功能，麦克风跌落、抛掷时，毫秒级自动静音，避免冲击声；实时监测设备姿态，静置≥5秒静音，≥8分钟关机，无需手动干预。 4.具有多档位混响调节功能，混响效果≥15625个，效果占比、回响延时、混响幅度调节，三种音效各具有≥25档调节方式。 5.具有多频段均衡调节功能，均衡调节≥2197种，麦克风均衡器调节功能，具有高、中、低音三种调节档位，每种效果支持≥13档调节。 6.具有长时间续航，发射机使用时长≥10小时。 7.具有ID码防串扰功能，采用32位唯一ID码，用于接收和发射配对，收发ID码必须相同才能对码，能够有效防止相同频率的信号相互串台。 8.接收机具有≥2个2.2英寸的TFT-LCD显示屏；发射机具有≥0.96英寸OLED显示屏，能够显示频率信息、音频加密状态、功率挡位、静音状态、电量格数信息。 | 1 | 套 |
| 31 |  | 领夹无线话筒 | 1.基于数字U段的传输技术，pi/4-DQPSK调制方式，采用国产主控芯片，传输距离≥80米，接收机具有≥2路平衡输出、≥1路非平衡混音输出；具有混响、均衡、智能静音、音频加密、功率调节功能。 2.具有≥1台接收主机、≥2只领夹腰包；频率范围等同或优于470MHz-510MHz、540MHz-590MHz、640MHz-690MHz、807MHz-830MHz四个频段使用。 3.接收机前面板具有≥2个TFT-LCD显示屏、≥2个编码旋钮、≥2个频率扫描实体按键、≥2个红外对频实体按键、≥1个电源开关按键、≥1个二合一指示灯（红外发射管+对频指示灯）；后面板具有≥1个LINE-OUT接口、≥2个XLR-OUT接口、≥2个BNC接口、≥1个DC接口。发射机具有≥1个显示屏、≥4个实体按键（包括≥1个静音键、≥1个音量减少键、≥1个音量增加键、≥1个电源开关键）、≥1个电源状态指示灯、≥1个静音指示灯。） 4.具有多档位混响调节功能，混响效果≥15625个，效果占比、回响延时、混响幅度调节，三种音效各具有≥25档调节方式。 5.具有多频段均衡调节功能，均衡调节≥2197种，麦克风均衡器调节功能，具有高、中、低音三种调节档位，每种效果支持≥13档调节。 6.具有长时间续航，发射机连续使用时长≥10小时。 7.具有ID码防串扰功能，采用32位唯一ID码，用于接收和发射配对，收发ID码必须相同才能对码，能够有效防止相同频率的信号相互串台。 8.接收机具有≥2个2.2英寸的TFT-LCD显示屏；发射机具有≥0.96英寸OLED显示屏，能够显示频率信息、音频加密状态、功率挡位、静音状态、电量格数信息。 | 3 | 套 |
| 32 |  | 天线分配器 | 1.具备≥2个天线输入接口，支持接收天线信号，实现分配多路射频信号的效果。 2.具备放大射频信号，补偿因信号功率被分配至多个输出而造成的插入损耗。 3.具备≥2个天线级联接口，支持无限制级联分配器，可实现扩展无线话筒的目的。 4.具备≥4个直流电源输出接口，支持给≥4台接收机供电，减少适配器数量和免去繁琐布线。 | 1 | 套 |
| 33 |  | 天线放大器 | 1.频率范围≥470-950MHZ 2.端子：BNC 3.噪声：≤3dB 4.增益：≥20dB | 1 | 套 |
| 34 |  | 话筒天线 | 1.天线接收频段广，可接收等同或优于470-950MHZ的频率 2.天线极化方式：线极化 3.天线驻波比：≤2.0 4.放大器增益：四档可调（-6dB/0dB/6dB/12dB) 5.指向性：≥90度指向 | 1 | 套 |
| 35 |  | 辅材 | 音频线1.8米音频连接线：3.5（耳机插头）*1,双莲花（RCA）*1,线径：0.3mm连接线，水晶头，管卡，1.8米音频连接线：莲花（RCA）*1，6.35话筒插头*1，线径：0.3mm等 | 1 | 批 |
| 36 |  | 集成调试 | 设备系统集成调试对接 | 1 | 项 |
| 37 | 高空抛物监控系统 | 8路网络硬盘录像机 | 主处理器：工业级微控制器； 操作系统：嵌入式Linux操作系统； 后智能分析：支持后智能人脸检测、人脸识别、周界防范、智能动检*后智能无法和异源输出或4K显示输出功能同时启用； 前智能分析：支持前智能人脸检测、人脸识别、周界防范、智能动检、立体行为分析、人群分布、人数统计、车牌识别； 周界后智能性能（路数）：2路，每路绘制10规则线； 周界前智能性能（路数）：8路； 人脸检测后智能性能（1080P）(路数)：1路，单路同时最多检测12张人脸； 人脸识别后智能性能（1080P）(路数)：1. 前端人脸检测+后端人脸比对支持8路图片流，最多同时处理12张/秒人脸；2. 后端人脸检测+后端人脸比对支持1路视频流，最多同时处理12张/秒人脸； 人脸识别前智能性能（路数）：全通道（最大处理8个事件/秒）； 接入路数：8路； 分辨率：16MP;12MP;8MP;6MP;5MP;4MP;3MP;1080p;720p;960p;D1;CIF； 解码能力：1路16MP@30fps; 2路12MP@30fps; 3路8MP@30fps; 4路5MP@30fps; 6路4MP@30fps; 12路2MP@30fps；； 报警输入：16路； 报警输出：4路； 硬盘接口：9个SATA，单盘最大20T； RS-485接口：1个； 网络接口：2个（10M/100M/1000M以太网口，RJ-45） | 1 | 只 |
| 38 |  | 400万高空抛物全彩定焦枪机 | 传感器类型：1/1.8英寸CMOS； 像素：400万； 最大分辨率：2688×1520； 最低照度：0.001lux（彩色模式）；0.0001lux（黑白模式）； 镜头类型：定焦； 镜头焦距：3.6mm； 镜头光圈：F1.0； 视场角：水平：95°；垂直：51°；对角：116°； 高空抛物：抛物检测； 智能编码：H.264:支持；H.265:支持； AI编码：H.264:支持（压缩率≥25%）；H.265:支持（压缩率≥25%）； 宽动态：120dB； 走廊模式：90°/270°（在2688×1520分辨率及以下支持）； 报警事件：网络断开；IP冲突；非法访问；动态检测；视频遮挡；电压检测；场景变更；安全异常；抛物检测； 接入标准：ONVIF（Profile S & Profile G & Profile T）；CGI；GB/T28181（双国标）；大华云联； 预览最大用户数：20个（总带宽：64M）； 除雾功能：支持； 供电方式：DC12V/PoE； 防护等级：IP67； 防腐蚀等级：普通防护 | 3 | 只 |
| 39 |  | 400万枪机 | 支持绊线入侵，区域入侵 采用高性能400万像素1/3英寸CMOS图像传感器，低照度效果好，图像清晰度高 默认可输出400万(2560×1440)@25fps，最大可输出400万(2688×1520)@20fps 支持H.265编码，压缩比高，实现超低码流传输 内置高效红外补光灯，最大红外监控距离50米 支持走廊模式，宽动态，3D降噪，强光抑制，背光补偿，数字水印，适用不同监控环境 支持ROI，SMART H.264/H.265，灵活编码，适用不同带宽和存储环境 支持DC12V/POE供电方式 支持IP67防护等级 | 5 | 只 |
| 40 |  | 监控硬盘 | 8TB容量，3.5英寸，SATA接口 流畅存储视频有效防止丢帧 满足数据严苛的7*24小时运行可靠性、安全性的需求 | 2 | 只 |
| 41 |  | 监控立杆 | 监控立杆 | 1 | 根 |
| 42 |  | 地笼 | 地笼 | 1 | 个 |
| 43 |  | 1米挑臂 | 1米挑臂 | 2 | 根 |
| 44 |  | 安防箱 | 安防箱 | 2 | 只 |
| 45 |  | 漏电保护器 | 漏电保护器 | 2 | 个 |
| 46 |  | PVC管 | PVC管 | 450 | 米 |
| 47 |  | 电源线 | RVV2*2.5 | 200 | 米 |
| 48 |  | 电源线 | RVV2*1.0 | 600 | 米 |
| 49 |  | 集成调试 | 设备系统集成调试对接 | 1 | 项 |
| 50 |  | 开挖及回填 | 开挖及回填 | 90 | m² |
| 51 | 停车管理 | 抓拍显示一体机 | 高清晰：300万像素高清摄像机，最大分辨率可达2304×1296，帧率高达25fps 集成度高：集摄像机、显示屏、补光灯、镜头、喇叭功放于一体 内置高亮LED灯，白光/红外二合一，智能环保补光技术，满足不同场景需求 支持电动变焦镜头，便于调试 识别车牌种类多：支持识别符合GA 36《中华人民共和国机动车号牌》标准的车牌类型； 授权名单控制：支持授权名单的导入及对比，可直接联动道闸开闸，支持脱机运行 支持智能化视频检测抓拍，实现机动车精准抓拍识别，准确率99.9%以上 支持跟车不落杆，实现快速通行 机箱表面采用抗紫外线静电喷塑工艺，不起皮，不褪色，防尘防水等级符合室外设备IP54级别要求 一体化结构设计 支持玻璃加热功能 | 26 | 套 |
| 52 |  | 多车道控制终端 | 采用可更换的LGA1151封装，CPU Intel i5-8500T 高性能，低功耗平台环境运行温度适应性强，可满足-20°~60°范围内使用整机无风扇设计，直接采用铝合金压铸外壳散热高效坚固，应对多灰尘、多振动、强干扰标配4个Intel 千兆网口，带浪涌防护支持最新5G兼容4G网络适配5G新基建（选配）标配6COM,2个RS485带隔离(可扩10串)8路可编程带隔离的数字量输入输出VGA/DVI/HDMI(可选LVDS)四口三显4个USB3.0, 4个 USB2.0,1个内部加密口支持PCI/PCIe/Mini PCIe总线插槽扩展支持Win7/Win10/WES7/Linux , 32位/64位 | 4 | 台 |
| 53 |  | 安防显示器 | 支持1920 × 1080高清显示178°/178°广视角三边超窄边框，纤薄机身爱眼不闪屏，低蓝光设计HDMI+VGA双接口，丰富连接性和兼容性采用 3D 降噪技术，图像鲜艳明亮，呈现真实细节支持软件展频技术可降低 EMI 辐射支持VESA壁挂 | 4 | 台 |
| 54 |  | 防砸道闸雷达 | 采用79GHz MMIC技术，分辨率更高，检测更稳定；雷达检测距离可调，检测宽度可调，操作方便，通用性强；无需学习背景，适应更多复杂现场环境；提供RS485串口或者WIFI通讯功能，WIFI版本配备手机APP，可对雷达进行在线调试、固件升级，操作更方便；安装与维护方便，所需人力少，工时短。采用先进的信号处理技术，可稳定检测到行人和车辆，有效防止“砸车、砸人”事故的发生。采用LED灯指示雷达工作状态，状态更直观。自动记录雷达的配置参数，断电重启后可恢复至之前的工作状态；环境适应性强，检测性能不受电磁干扰、光照、灰尘、雨雪等外界环境影响。 | 13 | 台 |
| 55 |  | 直杆道闸 | 电机上装有手轮装置，停电时，实现手动起落杆；；控制板三个按键分别控制起杆、落杆和学习，操作简单；显示异常状态功能：数码管可显示异常状态（断电保存）；无触点监测：控制更精准、运行更平稳；采用直流无刷电机控制：电机效率高，不怕堵转，运行寿命长（500W次）；具备多种接口，可接入红外线、地感、雷达及收费系统，支持RS485接口；接线简单，无需布线及配线；机箱上预留雷达孔位；无线摇控功能（采用430.5MHZ遥控器）；环境适应性强，支持低温-30℃安全使用 | 13 | 台 |
| 56 |  | 辅助相机 | 集成度高：集摄像机、护罩、LED补光灯、镜头于一体，采用3.1-6mm电动变焦镜头，支持软件自动调焦，调试更加方便，场景适应性更广接口丰富：丰富的控制接口，可直接控制道闸开/关，支持外接报警设备、LED显示屏、音频输入输出等识别车牌种类多：能够识别民用车牌（除5小车辆），新能源车牌，警用车牌，2012式武警车牌等智能识别算法：深度智能识别算法，支持8种车型，11种车身颜色，220种车标，3000种子品牌等特征识别授权名单控制：可选配TF卡，支持授权名单的导入及对比，可直接联动道闸开闸，支持脱机运行多种触发模式：支持线圈触发、视频触发等多种触发模式；捕获率高，纯视频识别，纯视频抓拍时可捕获无车牌，捕获率99.5%以上防跟车模式：对于连续过车的场景，可实现跟车不落杆，有效解决拥堵问题双灯一体化：内置红外白光一体化灯珠，有效满足不同的场景需求 | 7 | 台 |
| 57 |  | 抓拍机配套立柱 | 抓拍机配套立柱 | 7 | 台 |
| 58 |  | 键盘鼠标套装 | 键盘鼠标套装 | 12 | 套 |
| 59 |  | 云平台停车收费管理软件 | 13个车道混进混出通道云平台停车收费管理软件3年（含上门维护服务）支持停车场联网管理，无需本地部署和维护服务器 支持通过出入口控制终端或综合安防管理平台接入停车场前端系统，支持停车记录、营收记录等运营数据的查询和分析功，支持多种规则的包期车管理，，支持白名单、黑名单等特定车辆管理功能 ，支持电子优惠券，包括多种规则的发行、购买、赠券、领用等功能，支持场内二维码和车道二维码支付、公众号账单付款 ，支持无牌车临停扫码进出场和缴费，支持手机APP管理停车场，支持查看数据、远程控制、云端值守、车辆管理、设备告警等功能 | 1 | 项 |
| 60 |  | 集成调试 | 设备系统集成调试对接 | 1 | 项 |
| 61 |  | 老旧设备拆除 | 老旧道闸设备拆除 | 14 | 套 |
| 62 |  | 辅材 | 辅材 | 1 | 批 |
| 63 |  | 管路基础建设 | 管路基础建设 | 13 | 批 |

二、总体要求

以上各种主体设备数量及配件清单只是采购人提出的参考数量清单，但作为所有投标供应商的报价基础，投标供应商提供的报价清单不得少于内容及技术要求中所规定的货物及数量。如采购清单遗漏了完工必须具备的设备、材料、货物、配件或服务，请投标供应商在投标报价中自行配齐，并包含在投标总价中；中标供应商有义务保证本项目系统的完整性，如项目实施过程中因缺少设备、材料、货物、配件或服务导致本系统无法正常运行，中标供应商必须免费提供。所有产品必须保证为原厂原包装产品，含合格证，报价需含运输、安装、调试、培训、售后服务、税金、安装配件等所有设备可正常使用的一切费用，所有报价供应商均为认同并遵守本需求单中的要求。

三、完成时间及安装调试

1.供货时间：在采购单位发出供货指令后30日历天内完成设备的交货、调试和验收。如在规定的时间内由于供应商的原因不能完成交货的，供应商应承担由此给采购单位造成的损失。

2.安装地点：采购单位指定地点。

3.安装标准：符合国家有关技术规范要求和技术标准，所有的软件和硬件必须保证同时安装到位。

四、验收

1.由采购人负责进行验收。

2.采购人在中标单位交货并安装调试完毕后进行检查验收，如果发现有质量、技术等问题，中标单位负责根据合同及采购人的要求采取补足或更换等处理措施，并承担由此发生的一切损失和费用。验收合格后，采购人在验收单上签字并加盖单位公章。

3.验收条件及标准：符合我国国家有关技术规范要求和技术标准及合同要求。

五、付款方式

1.履约保证金：

中标单位需向采购单位合同金额1%的履约保证金，调试完成并经验收合格后无息退还。

2.付款方式：

(1)合同签订生效后10个工作日内支付预付款为合同价的10%;

(2)设备进场后10个工作日内支付至合同价的30%;

(3)项目验收合格后10个工作日内支付至合同价70%;

(4)经第三方审计后10个工作日内支付至审定价的98.5%;

(5)项目质保期满后10个工作日内支付至审定价的100%;
(6)最终结算价不超过合同价。

六、培训

免费提供操作培训和维修培训。

七、售后服务

1.质保期：质保期为验收合格日期起3年。

2.质保期满后，仅收取零配件成本费用，免人工费。合同货物出现故障后，投标人接到采购人通知后，应在不超过2小时内做出响应，不超过2个工作日内解决故障。中标供应商应提供免费24小时电话技术支持。

第四部分 拟签订的合同文本

合同编号：

采购合同参考范本

（服务类）

第一部分 合同书

项目名称：

甲  方：

实施方：

乙  方：

签订地：

签订日期：               年       月       日

根据《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国民法典》之规定，本合同当事人在平等、自愿的基础上，经协商一致，同意按下述条款和条件签署本合同：

一、合同金额及清单

1.合同金额为人民币　　　　元， 大写：　　　        　元。

2.合同货物：乙方应严格按照采购文件内容提供项目清单中的货物。

3.合同金额包括货款、包装、运输、装卸、保险、安装、验收、税金、售后服务利润和招标代理服务费及专家评审费等一切费用。

二、完成时间及安装调试

1.供货时间：在采购单位发出供货指令后30日历天内完成设备的交货、调试和验收。如在规定的时间内由于供应商的原因不能完成交货的，供应商应承担由此给采购单位造成的损失。

2.安装地点：采购单位指定地点。

3.安装标准：符合国家有关技术规范要求和技术标准，所有的软件和硬件必须保证同时安装到位。

三、售后服务

1.质保期：质保期为验收合格日期起       年。

2.质保期满后，仅收取零配件成本费用，免人工费。合同货物出现故障后，投标人接到采购人通知后，应在不超过2小时内做出响应，不超过2个工作日内解决故障。中标供应商应提供免费24小时电话技术支持。

四、培训：免费提供操作培训和维修培训。

- 五、履约保证金及付款方式

1.履约保证金：中标单位需向采购单位合同金额1%的履约保证金，调试完成并经验收合格后无息退还。

2.付款方式：

(1)合同签订生效后10个工作日内支付预付款为合同价的10%;

(2)设备进场后10个工作日内支付至合同价的30%;

(3)项目验收合格后10个工作日内支付至合同价70%;

(4)经第三方审计后10个工作日内支付至审定价的98.5%;

(5)项目质保期满后10个工作日内支付至审定价的100%;
(6)最终结算价不超过合同价。

六、知识产权

乙方应保证提供服务过程中不会侵犯任何第三方的知识产权和其他权益。如因此发生任何针对甲方的争议、索赔、诉讼等，产生的一切法律责任与费用均由乙方承担。

- 七、质量标准和验收

1.由采购人负责进行验收。

2.检验：采购人有权在货物的生产加工期间到卖方的工厂查看原料、加工工艺和货物实样，不按采购人要求的，采购人有权终止合同，一切责任由卖方承担。

3.验收方式：安装完毕，根据采购人需要，可以委托国家认可的专业检测机构进行检测，费用由中标单位承担。

4.采购人在中标单位履行合同结束后进行检查验收，如果发现成果有质量、技术等问题，中标单位应负责根据合同及采购人的要求采取补足或更换等处理措施，并承担由此发生的一切损失和费用。验收合格后，采购人在验收单上签字并加盖单位公章。

5.验收条件及标准：设备技术参数与技术标书一致，性能指标达到或超过规定的标准。技术规范要求中提到的技术资料、工具、备件等已经按规定的数量移交完毕。

6.如第一次验收未合格，中标单位应找出原因进行更正，中标单位应承担由此而产生的全部费用。如第二次验收仍不能符合合格条件，采购人可拒绝接受全部货物，中标单位负责赔偿一切损失。

八、转包或分包

1.本合同范围的服务，应由乙方直接供应，不得转让他人供应；

2. 除非得到甲方的书面同意，乙方不得将本合同范围的服务全部或部分分包给他人供应；

3.如有转让和未经甲方同意的分包行为，甲方有权解除合同，并追究乙方的违约责任。

九、保密条款

乙方对合同内容及履行合同过程中所获悉的属于甲方的且无法自公开渠道获得的文件及资料,应负保密义务,非经甲方书面同意,不得擅自利用或对外发表或披露。违反前述约定的,乙方应向甲方支付违约金 万元;违约金不足以弥补甲方损失的,乙方还应负责赔偿。保密期限自乙方接收或知悉甲方信息资料之日起至该信息资料公开之日或甲方书面解除乙方保密义务之日止。

- 十、违约责任

1.甲方无正当理由拒收接受服务的，甲方向乙方偿付合同款项百分之五作为违约金。

2.甲方无故逾期验收和办理款项支付手续的,甲方应按逾期付款总额每日万分之五向乙方支付违约金。

3.乙方未能如期提供服务的，每日向甲方支付合同款项的千分之六作为违约金。乙方超过约定日期10个工作日仍不能提供服务的，甲方可解除本合同。乙方因未能如期提供服务或因其他违约行为导致甲方解除合同的，乙方应向甲方支付合同总值5%的违约金，如造成甲方损失超过违约金的，超出部分由乙方继续承担赔偿责任。

- 4.乙方所交的货物品种、型号、规格、技术参数、质量不符合合同规定及采购文件规定标准的，甲方有权拒收该货物，乙方愿意更换货物但逾期交货的，按乙方逾期交货处理。乙方拒绝更换货物的，甲方可单方面解除合同。

- 5.乙方对甲方下达的任何一项任务必须无条件接受，不得推托，如果无故推托三次以上，甲方有权解除合同。

- 十一、不可抗力

- 1.如果双方中任何一方由于战争、严重火灾、水灾、台风和地震以及其它经双方同意属于不可抗力的事故，致使合同履行受阻时，履行合同的期限应予延长，延长的期限应相当于事故所影响的时间。

- 2.受事故影响的一方应在不可抗力的事故发生后尽快以电报或电传通知另一方，并在事故发生后14天内，将有关部门出具的证明文件用挂号信航寄给或送给另一方。如果不可抗力影响时间延续120天以上的， 双方应通过友好协商在合理的时间内达成进一步履行合同的协议。

- 十二、合同生效及其它

- 1.凡有关本合同或与本合同中发生的争端，双方应通过友好协商，妥善解决。如通过协商仍不能解决时，可向向嵊州市人民法院起诉。

- 2.在仲裁和诉讼期间，除正在进行裁定的部分外，本合同其他部分应继续执行。

- 3.合同应在双方签字盖章，后开始生效。

- 4.本合同未尽事宜，遵照《民法典》有关条文执行。

- 5.本合同正本一式五份，具有同等法律效力，甲乙双方各执二份；代理机构备案一份。

甲方（盖章）：                    　　      乙方（盖章）：

法定代表人或受委托人（签字）：              法定代表人或受委托人（签字） ：

地址：                                       地址：

电话：                                      电话：

开户银行：                                  开户银行：

帐号：                                      帐号：

实施方（盖章）：

法定代表人或受委托人（签字）：

地址：

电话：

开户银行：

帐号：

注：本合同样本仅作参考，采购人与中标供应商可根据实际项目的情况进行必要的修改。

第五部分  评标方法及标准
1.评标方法：

1.1本次评标采用综合评分法，评标结果按评审后得分由高到低顺序排列。得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列。得分且投标报价相同的并列。投标文件满足招标文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的投标人为中标候选人。中标候选人并列的，采用随机抽取的方式确定。

1.2采用综合评分法的，提供相同品牌产品且通过资格审查、符合性审查的不同投标人参加同一合同项下投标的，按一家投标人计算，评审后得分最高的同品牌投标人获得中标人推荐资格；评审得分相同的，由采购人或者采购人委托评标委员会按照招标文件规定的方式确定一个投标人获得中标人推荐资格，招标文件未规定的采取随机抽取方式确定，其他同品牌投标人不作为中标候选人。

非单一产品采购项目，采购人应当根据采购项目技术构成、产品价格比重等合理确定核心产品，并在招标文件中载明。多家投标人提供的核心产品品牌相同的，按前款规定处理。

2.评分标准：共100分，其中商务技术分60分，价格分40分。评分依下述所列为评标打分依据，分值如下（计算分值时，按其算术平均值保留小数2位）。

2.1商务技术分（60分）

| 序号 | 评分项 | 评审依据及标准 | 分值 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 类似业绩 | 投标人自2022年1月1日以来（以合同签订时间为准），具有同类项目业绩的，每提供一个得1分，本项最高得2分。 注：提供合同和中标通知书扫描件并加盖CA签章。 | 2分 |
| 2 | 项目组成人员 | 1、拟派项目经理具有有网络规划设计师、高级工程师职称证书（通信工程设计）、一级建造师（市政公用工程）的，每本得1分，最高得3分； 2.拟派项目技术负责人具有一级建造师（机电工程）、信息技术（系统集成）证书、信息系统项目管理师证书的，每本得1分，最高得3分； 3.除项目经理、项目技术负责人以外拟派项目小组成员具有系统集成项目管理工程师证书、信息安全保障人员认证的，每提供一个得1分，最高得2分。同一人只计取一次。 （在投标文件中提供证书扫描件及该人员近三个月的社保证明并加盖CA签章） | 8分 |
| 3 | 技术参数响应性 | 根据投标人所投硬件产品的技术指标与招标需求的偏差情况，包括硬件功能、详细配置、技术指标及相关证明资料，能够满足采购文件要求。 1.完全满足招标文件要求的得10分； 2.采购文件技术参数指标“▲”负偏离的，每项扣1分。其余技术参数指标负偏离的，每项扣0.5分，扣完为止。 | 10分 |
| 4 | 总体设计方案 | 提供本次项目的整体方案架构；项目基本情况、现状分析、总体目标、项目建设内容等，根据其方案内容的完整性、合理性、可实施性进行打分。（6,4.5,3,1.5,0分） | 6分 |
| 5 | 组织实施方案 | 根据投标人提供的实施方案的科学性、合理性、规范性和可操作性，包括进度安排、设备供货、验货、安装调试、试运行验收等内容进行打分。（5,4,3,2,1,0分） | 5分 |
| 6 | 保障措施方案 | 根据投标人提供的详细完整的保障措施方案进行打分,包括方案的合理性步骤清晰情况。（5,4,3,2,1,0分） | 5分 |
| 7 | 培训方案 | 根据投标人针对本项目采购需求提出的培训方案进行综合评分：培训方式、培训内容、培训频次、培训标准与目标承诺。（5,4,3,2,1,0分） | 5分 |
| 8 | 大屏智能电源控制系统、输入控制节点、输出控制节点、定向音箱（演示） | 投标人提供大屏智能电源控制系统、输入控制节点、输出控制节点、定向音箱的视频文件进行功能演示，演示视频采用通用格式，Ｕ盘存储，因视频格式及存储问题导致不能播放，后果由投标人承担。视频演示所用U盘可以与备份投标文件一起密封提交，以下功能请提供视频演示，未提供视频演示或不能满足要求的不得分，演示时间不超过10分钟，超过10分钟扣5分。 1、可在WEB 页面进行网络端口速率、端口模式、端口开关、端口优先级、端口流量控制、端口隔离、风暴抑制、端口镜像、端口报文统计、端口限速等配置操作，可在 WEB 页面进行VLAN划分、Hybird端口、QoS、ACL配置操作，支持重启、端口断电智能电源管理功能。（4,3,2,1,0分） 2、输入节点、输出节点均不少于两个光口、两个千兆网络接口、液晶屏。液晶屏可以显 示该设备IP地址。支持单屏不少于64个信号窗口画面同时显示；支持单屏不少于48路1080P@30同时解码，并输出到大屏显示。（3,2,1,0分） 3、支持U盘远传功能，支持本地坐席通过分布式设备，实现与远端电脑主机USB的数据传输。支持信号源状态监测功能，可通过信号源列表的信号源图标判断信号源的在线、离线、分辨率不兼容等状态。（3,2,1,0分） 4、定向音响在定向效果上，设备正前方和正后方所呈现出的效果差异，至少达到 30dB或以上，且设备通过数字光纤传输音频，可以通过光纤跳线手拉手级联。（2,1.5,1,0.5,0分） | 12分 |
| 9 | 售后服务 | 根据投标人提供详细、完整的售后服务措施和方案，包括售后服务措施、响应时间、售后服务机构和人员配置情况说明、售后服务质量保证措施、应急处理措施、巡检、维保、回访服务制度等内容进行打分。（4,3,2,1,0分） | 4分 |
| 10 | 应急响应方案 | 根据投标人提供的应急服务方案、措施、应急响应时间等情况进行综合评分。（3,2,1,0分） | 3分 |

2.2价格分（ 40分）

2.2.1评标基准价：即满足招标文件要求且投标价格最低的投标报价为评标基准价，其价格分为满分。

2.2.2其他投标人的价格分统一按照下列公式计算：

投标报价得分=(评标基准价／投标报价)×价格权值×100

即：投标报价得分=(评标基准价／投标报价)×40

2.2.3

本项目预算价为1518100元，风险控制价为1214480元（预算价的80%）。凡低于该风险控制价的，中标人应在中标通知书发出后5个工作日内补交中标价净值与风险控制价之差额，中标人不提交的视为放弃中标。差额保证金待质保期满后无息退还。（差额保证金应在中标通知书发出后5个工作日内交至采购单位，以现金、电汇、转账方式交纳，其他方式不接受)

评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，应当要求其在评标过程中合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料；投标人不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标处理。

第六部分 投标文件及其附件格式

本附件所有格式仅供制作投标文件时参考，供应商应根据行业特点，结合本项目的相关要求，对有关内容、表格可进行补充或修改，但不得对实质性内容做出变动。

资格文件/资信技术文件/报价文件封面格式

正本或副本

资格文件/资信技术文件/报价文件

项目名称：嵊州市剡湖街道北郊未来社区建设项目外围智能化设备采购项目

项目编号：

投 标 人：     （全称）（加盖公章）

投标人地址：

二〇二五年    月    日

- 资格文件部分

- 目录

（1）营业执照扫描件……………………………………………………………（页码）

（2）符合参加采购活动应当具备的一般条件的承诺函………………………（页码）

（3）落实采购政策需满足的资格要求…………………………………………（页码）

（4）本项目的特定资格要求……………………………………………………（页码）

- 一、营业执照扫描件

- 二、 符合参加采购活动应当具备的一般条件的承诺函

（采购人）、（采购代理机构）：

我方参与嵊州市剡湖街道北郊未来社区建设项目外围智能化设备采购项目【招标编号：（采购编号）】采购活动，郑重承诺：

（一）具备《嵊州市市属国有企业货物和服务采购管理办法（试行）》第十七条第规定的条件：

1.具有独立承担民事责任的能力；

2.具有良好的商业信誉；

3.具有履行合同所必需的设备和专业技术，售后保障等能力；

4.有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

5.参加采购活动前三年内，没有重大违法记录，严重失信行为和行贿记录；

6.法律、行政法规规定的其他条件。

（二）未被信用中国（www.creditchina.gov.cn)、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、国企采购严重违法失信行为记录名单。

（三）不存在以下情况：

1、单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商参加同一合同项下的采购活动的；

2、为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务后再参加该采购项目的其他采购活动的。

投标人名称(电子签名)：

日期：  年  月   日

三、落实采购政策需满足的资格要求

（根据招标公告落实采购政策需满足的资格要求选择提供相应的材料；未要求的，无需提供）

专门面向中小企业，服务全部由符合政策要求的中小企业（或小微企业）承接的，提供相应的中小企业声明函（附件2）。

四、本项目的特定资格要求

（根据招标公告本项目的特定资格要求提供相应的材料；未要求的，无需提供）

商务技术文件部分

- 目录

（1）投标函 ………………………………………………………………………（页码）

（2）法定代表人授权书………………………………………………………… （页码）

（3）法定代表人及其授权代表身份证复印件（复印件）…………………… （页码）

（4）法定代表人身份证明书 ……………………………………………………（页码）

（5）商务技术偏离表 ……………………………………………………………（页码）

（6）采购供应商廉洁自律承诺书……………………………………………… （页码）

（7）技术解决方案……………………………………………………………… （页码）

- （8）项目小组人员名单 …………………………………………………………（页码）

- （9）主要业绩证明…………………………………………………………… …（页码）

（10）未尽事宜请各投标单位按评分标准和相对应标项相关要求制作 … …（页码）

（11）认为需要的其他商务技术（资信）文件或说明 ………………… ……（页码）

- 一、投标函

致：

根据贵方招标文件（填写招标编号：）的要求，正式授权（全权代表姓名    、单位    、职务   ）代表投标人（填写单位    、地址   ）提交投标文件。

我方已完全明白招标文件的所有条款要求，兹声明同意如下：

1.我方同意在投标人须知规定的开标日期起遵守本投标文件中的承诺且在投标有效期满之前均具有约束力。

2.我方承诺已经具备公告中规定的参加采购活动的供应商应当具备的条件。

3.本公司投标文件中填列的技术参数、配置、服务、数量等相关内容都是真实、准确的。保证在本次项目中所提供的资料全部真实和合法。同意向采购代理机构提供可能另外要求的与投标有关的任何数据或资料。

4.我方理解贵方将不受你们所收到的最低报价的约束。

5.本投标自开标之日（投标截止之日）起90天内有效。

6.我方将严格遵守《中华人民共和国政府采购法》第七十七条规定，供应商有下列情形之一的，处以采购金额5‰以上10‰以下的罚款，列入不良行为记录名单，在一至三年内禁止参加国企采购活动；有违法所得的，并处没收违法所得；情节严重的，由工商行政管理机关吊销营业执照；构成犯罪的，依法追究刑事责任：

a)提供虚假材料谋取中标、成交的；

b)采取不正当手段诋毁、排挤其他供应商的；

c)与采购人、其它供应商或者采购代理机构恶意串通的；

d)向采购人、采购代理机构行贿或者提供其他不正当利益的；

e)在招标采购过程中与采购人进行协商谈判的；

f)拒绝有关部门监督检查或提供虚假情况的。

供应商有前款第a)至e)项情形之一的，中标、成交无效。

地址：　　　　　　　　　　　　　　　邮政编码：

电话：                              传真：

开户银行：                          帐号：

法定代表人或其授权代表(签字或盖章)：

投标人(电子签章)：　　　　　　　　　日期：

二、法定代表人授权委托书（格式）

本授权委托书声明：我         (填写姓名)系                   （填写投标人单位全称）的法定代表人，现授权委托                  （填写单位全称）的（填写姓名）为我公司授权代表，（填写身份证号码：                       ）。以本公司的名义参加               组织的                     投标活动。授权代表在开标、评标、合同谈判过程中所签署的一切文件和处理与之有关的一切事务，我均予以承认。

在撤销授权的书面通知以前，本授权书一直有效。全权代表在授权书有效期内签署的所有文件不因授权的撤销而失效。

授权代表无转委托权。特此委托。

授权代表姓名：              性别：               年龄：

单位：                      部门：               职务：

办公地址：                  联系电话：           传真：

投标人（电子签章）：

法定代表人（签字或盖章）：

日期：    年   月   日

三、法定代表人及其授权代表身份证复印件（正反面）

四、法定代表人身份证明书(格式)

投 标 人：

地    址：

姓    名：

身份证号码：

职   务：

系                           （填写投标人名称）的法定代表人。

特此证明。

投标人名称：                             （电子签章）

年   月   日

五、商务技术偏离表

| 序号 | 招标文件章节及具体内容 | 投标文件章节及具体内容 | 偏离说明 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |
| 2 |  |  |  |
| …… |  |  |  |

投标人保证：除商务技术偏离表列出的偏离外，投标人响应招标文件的全部要求

注：按本格式和要求提供。

六、供应商廉洁自律承诺书

（采购人）、（采购代理机构）：

我单位响应你单位项目招标要求参加投标。在这次投标过程中和中标后，我们将严格遵守国家法律法规要求，并郑重承诺：

一、不向项目有关人员及部门赠送礼金礼物、有价证券、回扣以及中介费、介绍费、咨询费等好处费；

二、不为项目有关人员及部门报销应由你方单位或个人支付的费用；

三、不向项目有关人员及部门提供有可能影响公正的宴请和健身娱乐等活动；

四、不为项目有关人员及部门出国（境）、旅游等提供方便；

五、不为项目有关人员个人装修住房、婚丧嫁娶、配偶子女工作安排等提供好处；

六、严格遵守《中华人民共和国招标投标法》《中华人民共和国民法典》等法律法规，诚实守信，合法经营，坚决抵制各种违法违纪行为。

如违反上述承诺，你单位有权立即取消我单位投标、中标或在建项目的建设资格，有权拒绝我单位在一定时期内进入你单位进行项目建设或其他经营活动，并通报市财政局。由此引起的相应损失均由我单位承担。

投标人名称（电子签名）：

日期：   年   月   日

注：按本格式和要求提供。

七、技术解决方案

（由投标人根据采购需求及招标文件要求编制）

投标人名称（电子签名）：

日期：  年   月   日

八、项目小组人员名单

（由投标人根据采购需求及招标文件要求编制）

附表A:本项目的项目负责人情况表

| 姓名 |  | 页码 | 截止投标时间近3年业绩及承担的主要工作情况，曾担任项目负责人的项目应列明细 |
| --- | --- | --- | --- |
| 性别 |  |  |  |
| 年龄 |  |  |  |
| 职称 |  |  |  |
| 毕业时间 |  |  |  |
| 所学专业 |  |  |  |
| 学历 |  |  |  |
| 资质证书编号 |  |  |  |
| 其他资质情况 |  |  |  |
| 联系电话 |  |  |  |

注：须随表提交相应的证书复印件并注明所在投标技术文件页码。

附表B:本项目的项目小组人员情况表（按此格式自制）

| 序号 | 姓名 | 性别 | 年龄 | 学历 (页码) | 专业 (页码) | 职称 (页码) | 本项目中的职责 | 项目经历 | 参与本项目的到位情况 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

注：投标人可按上述的格式自行编制，须随表提交相应的证书复印件并注明所在投标技术文件页码。

附表C:本项目的项目负责人和小组人员社会保障资金记录情况表（以社保部门出具缴纳凭证作附件）

投标人名称（电子签名）：

日期：  年   月   日

九、主要业绩证明

附表 :相关项目建设业绩一览表

| 项目名称 | 项目 类型 | 简要描述 | 合同 金额 （万元） | 开竣工日期 | 项目地址与采购单位联系电话 | 所在页码 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

注：供应商可按上述的格式自行编制，须随表提交相应的合同复印件和用户单位验收证明并注明页码。

投标人名称（电子签名）：

日期：  年   月   日

十、未尽事宜请各投标单位按评分标准和相对应标项相关要求制作

十一、认为需要的其他商务技术（资信）文件或说明

（由投标人根据采购需求自行编制）

投标人名称（电子签名）：

日期：  年   月   日

- 报价文件部分

- 目录

（1）开标一览表（报价表）………………………………………………………（页码）

（2）中小企业声明函………………………………………………………………（页码）

（3）残疾人福利性单位声明函……………………………………………………（页码）

一、开标一览表（报价表）

项目名称：

编号：

单位：人民币（元）

| 序号 | 名 称 | 数量 | 单位 | 投标单价 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |
| ... |  |  |  |  |  |
| 总价（元）： |  |  |  |  |  |

注：报价一经涂改，应在涂改处加盖单位公章或者由法定代表人或其授权代表签字或盖章，否则其投标作无效投标处理。

投标人:（盖章）

法定代表人或委托代理人:（签字或盖章）

日  期:

二、中小企业声明函（如果有）

[招标公告落实国企采购政策需满足的资格要求为“无”即本项目或标项未预留份额专门面向中小企业时，符合《政府采购促进中小企业发展管理办法》规定的小微企业拟享受价格扣除政策的，需提供中小企业声明函（附件2）。]

三、残疾人福利性单位声明函（如果有）

[符合条件的残疾人福利性单位，提供残疾人福利性单位声明函(附件1)，否则不需要提供。]

附件1：残疾人福利性单位声明函

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕 141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加_(采购人)_单位的_嵊州市剡湖街道北郊未来社区建设项目外围智能化设备采购项目__项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

投标人名称（电子签名）：

日  期：

附件2：中小企业声明函

中小企业声明函（服务）

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46 号）的规定，本公司（联合体）参加 （采购人） 的 嵊州市剡湖街道北郊未来社区建设项目外围智能化设备采购项目 采购活动，服务全部由符合政策要求的中小企业承接。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：

1. （标的名称），属于 （采购文件中明确的所属行业） ；承建（承接）企业为 （企业名称） ，从业人员   人，营业收入为  万元，资产总额为   万元属于 （中型企业、小型企业、微型企业） ；

2. （标的名称），属于 （采购文件中明确的所属行业） ；承建（承接）企业为 （企业名称） ，从业人员   人，营业收入为  万元，资产总额为   万元属于 （中型企业、小型企业、微型企业） ；

……

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

投标人名称（电子签名）：

日 期：

从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

注：

1、填写要求：①“标的名称”、“采购文件中明确的所属行业”依据招标文件第二部分投标人须知前附表中“采购标的及其对应的中小企业划分标准所属行业”的指引逐一填写，不得缺漏；②从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报；③中型企业、小型企业、微型企业等3种企业类型，结合以上数据，依据《中小企业划型标准规定》（工信部联企业〔2011〕300号）确定；④投标人提供的《中小企业声明函》与实际情况不符的或者未按以上要求填写的，中小企业声明函无效，不享受中小企业扶持政策。声明内容不实的，属于提供虚假材料谋取中标、成交的，依法承担法律责任。

2、符合《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）规定的条件并提供《残疾人福利性单位声明函》（附件1）的残疾人福利性单位视同小型、微型企业；根据《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库[2014]68号）的规定，投标人提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业证明文件的，视同为小型和微型企业。

根据浙江省财政厅关于印发《浙江省政府采购活动现场组织管理办法》的通知（浙财采监【2015】13号）文件要求，由各投标供应商在投标文件解密后半小时内如实填写采购活动现场确认声明书，并以扫描件形式发送至892720605@qq.com邮箱，如未如实填写，将有可能影响你的投标文件评审（采购活动现场确认声明书格式见附表）。

政企采购活动现场确认声明书

泾清项目管理有限公司：

本人      经由              （单位）负责人     （姓名）合法授权参加                 （项目编号：       ）采购活动，经与本单位法人代表（负责人）联系确认，现就有关公平竞争事项郑重声明如下：

一、本单位与采购人之间

□不存在利害关系;   □存在下列利害关系           ：

A.投资关系    B.行政隶属关系    C.业务指导关系

D.其他可能影响采购公正的利害关系（如有，请如实说明）                 。

二、现已清楚知道参加本项目采购活动的其他所有供应商名称，本单位

□与其他所有供应商之间均不存在利害关系

□与           （供应商名称）之间存在下列利害关系          ：

A.法定代表人或负责人或实际控制人是同一人

B.法定代表人或负责人或实际控制人是夫妻关系

C.法定代表人或负责人或实际控制人是直系血亲关系

D.法定代表人或负责人或实际控制人存在三代以内旁系血亲关系

E.法定代表人或负责人或实际控制人存在近姻亲关系

F.法定代表人或负责人或实际控制人存在股份控制或实际控制关系

G.存在共同直接或间接投资设立子公司、联营企业和合营企业情况

H.存在分级代理或代销关系、同一生产制造商关系、管理关系、重要业务（占主营业务收入50%以上）或重要财务往来关系（如融资）等其他实质性控制关系

I.其他利害关系情况                              。

三、现已清楚知道并严格遵守采购法律法规和现场纪律。

四、我发现                供应商之间存在或可能存在上述第二条第        项利害关系。

供应商代表签名：

年  月   日