瑞安市国有企业采购

采 购 文 件

| 项目编号： | RAZG2024084 |
| --- | --- |
| 项目名称： | 2024年瑞安市城乡公共交通有限公司公交车辆采购 |
| 采购方式： | 公开招标 |
| 采 购 人： | 瑞安市城乡公共交通有限公司 |
| 代理机构： | 瑞安市臻格工程项目管理有限公司 |

二〇二四年九月

目  录

第一章  采购公告	1

第二章  投标供应商须知	4

第三章  采购内容及技术要求	18

第四章  评标办法	52

第五章  合同条款	64

第六章  投标文件格式	71

# 第一章  采购公告

项目概况

2024年瑞安市城乡公共交通有限公司公交车辆采购的潜在供应商应在乐采云平台（www.lecaiyun.com）获取（下载）采购文件，并于2024年9月30日9:00（北京时间）前提交（上传）投标文件。

## 一、项目基本情况

项目编号：RAZG2024084

项目名称：2024年瑞安市城乡公共交通有限公司公交车辆采购

预算金额（元）：2040万元

最高限价（元）：1890万元

采购需求：

标项一：2024年瑞安市城乡公共交通有限公司公交车辆采购—8.5米纯电公交车采购

数量：10

单位：辆

预算金额（万元）：850万元

最高限价（万元）：77万元/辆，770万元/10辆

简要规格描述：详见本采购文件第三章

标项二：2024年瑞安市城乡公共交通有限公司公交车辆采购—8.5米纯电公交车采购（低地板）

数量：14

单位：辆

预算金额（万元）：1190万元

最高限价（万元）：80万元/辆，1120万元/14辆

简要规格描述：详见本采购文件第三章

备注：投标供应商在参加本项目投标时，标项一、标项二可兼投兼中。

合同履约期限：标项一、标项二，详见本采购文件第三章

本项目（否）接受联合体投标。

## 二、申请人的资格要求：

1.符合《瑞安市国有企业采购管理办法（试行）》第十二条；

2.未被“信用中国”（www.creditchina.gov.cn)、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单；

3.本项目的特定资格要求：在中华人民共和国境内注册的能提供投标产品的制造商或代理商。如为代理商参加投标，须具备合格制造商针对本项目唯一的授权书，一个制造商仅能委托一个代理商参加投标。

## 三、获取采购文件

时间：/至2024年9月30日，每天上午00:00至12:00，下午12:00至23:59（北京时间，线上获取法定节假日均可，线下获取文件法定节假日除外）。

地点（网址）：乐采云平台（www.lecaiyun.com）线上获取。

方式：供应商登录乐采云平台在线申请获取采购文件。

售价（元）：0元。

## 四、提交投标文件截止时间、开标时间和地点

提交投标文件截止时间：2024年9月30日9:00（北京时间）；

投标地点（网址）：通过乐采云（www.lecaiyun.com）实行在线递交；

开标时间：2024年9月30日9:00（北京时间）；

开标地点（网址）：乐采云（www.lecaiyun.com）。

## 公告期限

自本公告发布之日起5个工作日。

## 其他补充事宜

1.供应商认为采购文件使自己的权益受到损害的，可以自获取采购文件之日或者采购文件公告期限届满之日（公告期限届满后获取采购文件的，以公告期限届满之日为准）起7个工作日内，以书面形式向采购人和招标代理机构提出质疑。质疑供应商认为国有企业答疑回复处理结果不合法的，可以采购人或代理机构为对象依法向人民法院提起诉讼。质疑函范本请到浙江政府采购网下载专区下载。

2.其他事项：

（1）本项目通过“乐采云平台（https://www.lecaiyun.com）”实行在线投标响应（电子投标），供应商通过乐采云平台下载安装“乐采云电子投标客户端”制作响应文件，同时按照本采购文件和“乐采云平台”的要求，编制并加密响应文件，供应商未按规定加密的响应文件，“乐采云平台”将予以拒收。请供应商自行前往乐采云平台下载并安装，下载网址：（https://b.zhengcaiyun.cn/luban/category?parentId=550045&childrenCode=qicaiCategory17&utm=luban.luban-PC-39026.959-pc-websitegroup-navBar-front.8.c8789bc0520b11efb86dbfa49a87be0d）。

（2）供应商应在开标前完成CA数字证书办理。完成CA数字证书办理预计一周左右，请各供应商自行把握时间。

（3）供应商在使用系统进行投标的过程中遇到涉及平台使用的任何问题，可致电平台技术支持热线咨询，联系方式：95763。

（4）潜在供应商应当按照规定方式获取采购文件，未按照规定方式获取采购文件的，不得对采购文件提起质疑投诉。

## 七、凡对本次招标提出询问、质疑、投诉，请按以下方式联系：

1.采购人信息

名称：瑞安市城乡公共交通有限公司

地址：瑞安市玉海街道瑞湖路83号

项目联系人（询问）：胡先生

项目联系方式（询问）：13967798222

质疑联系人：薛先生

质疑联系方式：13958867981

2.采购代理机构信息

名称：瑞安市臻格工程项目管理有限公司

地址：瑞安市万松东路379号财税大楼7楼

项目联系人（询问）：徐瑞雪

项目联系方式（询问）：15967728185

质疑联系人：白海瑞

质疑联系方式：13868815602

3.采购监督管理部门

名称：瑞安市国有资产投资集团有限公司监察审计部

地址：瑞安市国投大厦

联系人：陈女士

监督投诉电话：0577-65827625

# 第二章  投标供应商须知

## 投标供应商须知前附表

| 条款号 | 条款名称 | 编列内容 |
| --- | --- | --- |
| 1.1.2 | 采购人 | 名称：瑞安市城乡公共交通有限公司 地址：瑞安市玉海街道瑞湖路83号 联系人：胡先生 电话：13967798222 |
| 1.1.3 | 采购代理机构 | 名称：瑞安市臻格工程项目管理有限公司 地址：瑞安市万松东路379号财税大楼7楼 联系人：徐瑞雪、白海瑞 电话：15967728185、13868815602 |
| 1.1.4 | 项目名称 | 2024年瑞安市城乡公共交通有限公司公交车辆采购 |
| 1.2.1 | 资金落实情况 | 已落实 |
| 1.3.1 | 采购范围 | 详见本采购文件第三章 |
| 1.3.2 | 供货期限 | 详见本采购文件第三章 |
| 1.4.1 | 投标供应商 资格要求 | 1.符合《瑞安市国有企业采购管理办法（试行）》第十二条； 2.未被“信用中国”(www.creditchina.gov.cn)、中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单。 3.本项目的特定资格要求：详见采购公告。 |
| 1.4.2 | 是否接受 联合体投标 | ☑ 不接受 □ 接受，应满足下列要求： |
| 1.9.1 | 踏勘现场 | ☑ 不组织 □ 组织 踏勘时间： 踏勘集中地点： |
| 1.10 | 分 包 | ☑ 不允许 □ 允许 |
| 2.3 | 投标文件提交 截止时间及地点 | 投标文件提交截止时间：2024年9月30日9：00止； 投标文件提交地点： （1）“电子加密投标文件”[文件格式.jmbs]：通过“乐采云平台（www.lecaiyun.com）”实行在线递交。 （2）“备份投标文件”[文件格式.bfbs]（如有）：以邮件形式递交“备份投标文件”（邮箱地址：328144872@QQ.com,邮件标题注明项目名称及供应商名称。 注：如供应商多次发送邮件，以最近时间收到的备份响应文件为准。 |
| 3.1 | 投标文件 | 1）资格审查资料 2）商务技术部分 3）报价部分 |
| 3.3.1 | 投标有效期 | 投标截止日期后 90 日历天内有效 |
| 3.4 | 是否允许递交 备选投标方案 | ☑ 不允许 □ 允许 |
| 3.5.4 | 投标纸质 文件份数 | 中标人在领取中标通知书时向采购人提供全套投标纸质文件4份。 |
| 5.1 | 开标时间和地点 | 投标时间：同投标文件提交截止时间 投标地点：通过“乐采云平台（www.lecaiyun.com）”实行在线投标响应（在投标截止时间后，供应商须准时登录“乐采云平台（www.lecaiyun.com）”在线响应投标） |
| 5.2.1 | 开标程序 | （1）开标后，采购组织机构将向各投标供应商发出“电子加密投标文件”的解密通知，各投标供应商代表应当在接到解密通知后30分钟内自行完成“电子加密投标文件”的在线解密； （2）解密结束后，采购代理机构通过电子交易平台发出询标函，供应商在规定的时间内真实完整填写《国有企业采购活动现场确认声明书》（详见附表）并通过电子交易平台提交并电子签章。 （3）采购人或采购代理机构先进行资格性审查。 （4）评标委员会对资格性审查合格的投标供应商进行符合性评审； （5）评标委员会对资格性、符合性审查合格的投标供应商进行商务技术评审。 （6）开启资格性、符合性审查、技术商务评审有效供应商的报价文件，评标委员对报价部分评审； （7）评标委员会根据综合评分情况，按照综合得分由高到低顺序推荐中标候选供应商。 如遇“乐采云平台”电子化开标或评审程序调整的，按调整后程序执行。 |
| 6.1.1 | 评标委员会的 组建 | 评标委员会构成：由采购人代表以及有关技术、经济等方面的专家组成，成员为7人及以上单数组成，其中技术、经济类专家不得少于总人数的2/3。 评审专家确定方式：按相关规定从专家库中抽取。 |
| 7.3.1 | 履约担保 | □不需要 ☑需要： 合同签订后10个工作日内，各标项中标供应商须向采购人缴纳20万元的履约担保，履约担保可以银行转账/转账支票/银行汇票等形式提交。 |
| 11.1 | 解释权 | 构成本采购文件的各个组成文件应互为解释，互为说明；如有不明确或不一致，构成合同文件组成内容的，以合同文件约定内容为准；仅适用于招标投标阶段的约定，按招标公告、投标供应商须知、评标办法、投标文件格式的先后顺序解释；同一文件中就同一事项的约定不一致的，以逻辑顺序在后者为准；同一文件不同版本之间有不一致的，以形成时间在后者为准。按本款前述约定仍不能形成结论的，由采购人负责解释。 |
| 11.2 | 合同管理 | 合同签订后，采购人依法加强对合同履约进行管理。 中标供应商与采购人签订合同后，两个工作日内将合同扫描件电子版交瑞安市臻格工程项目管理有限公司备案。邮箱：328144872@QQ.com |
| 11.3 | 信用记录 | 1）信用信息查询渠道及截止时间：采购人或采购代理机构将在资格审查时通过“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）渠道查询投标人接收资格审查时的信用记录。 2）信用信息查询记录和证据留存的具体方式：现场查询的投标人的信用记录查询结果经确认后将与采购文件一起存档。 3）信用信息的使用规则：经查询列入失信被执行人名单、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单的投标人将被拒绝参与政府采购活动。 4）联合体信用信息查询：两个以上的自然人，法人或者其他组织组成一个联合体，以一个供应商的身份共同参加政府采购活动的，对所有联合体成员进行信用记录查询，联合体成员存在不良信用记录的，视同联合体存在不良信用记录。 |
| 11.4 | 备注 | （1）供应商请务必确保投标文件制作客户端为最新版本，旧版本可能导致投标文件解密失败。 （2）供应商请务必确保投标文件制作时所用的CA锁与投标文件解密时的CA锁为同一把，否则可能导致投标文件解密失败。 （3）在投标文件解密前，请务必检验CA锁与所用电脑的兼容性，部分电脑因CA驱动未正常安装、USB接口兼容性差等原因可能造成投标文件解密失败。 |
| 12 | 招标代理服务费 | 经采购人与采购代理机构双方协商，本次招标代理服务费由中标供应商支付，标项一为16000元、标项二为24000元。招标代理服务费不在报价中单列，该费用必须在领取成交通知书前付清。 |
|  |  | 代理服务费可按以下帐户、帐号汇入： 单位：瑞安市臻格工程项目管理有限公司 账号：19245101040059389 - 开户银行：中国农业银行瑞安市支行 |

## 投标供应商须知正文部分

### 1、总则

#### 1.1采购项目概况

1.1.1本次招标工作是按照《中华人民共和国企业国有资产法》、《温州市市属国有企业采购管理办法（试行）》、《瑞安市国有企业采购管理办法（试行）》等相关规定，结合本项目的实际，组织和实施。

1.1.2采购人：见投标供应商须知前附表；

1.1.3采购代理机构：见投标供应商须知前附表；

1.1.4项目名称：见投标供应商须知前附表；

#### 1.2采购项目的资金来源和落实情况

1.2.1资金落实情况：见投标供应商须知前附表；

#### 1.3采购范围、服务期限

1.3.1采购范围：见投标供应商须知前附表；

1.3.2供货期限：见投标供应商须知前附表；

#### 1.4投标供应商资格要求

1.4.1投标供应商应具备承担本采购项目资质条件、能力和信誉：

（1）符合《瑞安市国有企业采购管理办法（试行）》第十二条；

（2）未被“信用中国”(www.creditchina.gov.cn)、中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单。

（3）本项目的特定资格要求：详见投标供应商须知前附表。

1.4.2投标供应商须知前附表规定接受联合体投标的，联合体除应符合本章第1.4.1项和投标供应商须知前附表的要求外，还应遵守以下规定：

（1）联合体各方应按采购文件提供的格式签订联合体协议书，明确联合体牵头人和各方权利义务，并承诺就中标项目向采购人承担连带责任

（2）由同一专业的单位组成的联合体，按照资质等级较低的单位确定资质等级；

（3）联合体各方不得再以自己名义单独或参加其他联合体在本采购项目中投标，否则各相关投标均无效。

1.4.3投标供应商不得存在下列情形之一：

（1）为采购人不具有独立法人资格的附属机构（单位））；

（2）与采购人存在利害关系且可能影响采购公正性；

（3）与本采购项目的其他投标供应商为同一个单位负责人；

（4）与本采购项目的其他投标供应商存在控股、管理关系；

（5）为本采购项目的采购代理机构；

（6）与本采购项目的采购代理机构同为一个法定代表人；

（7）与本采购项目的采购代理机构存在控股或参股关系；

（8）被依法暂停或者取消投标资格；

（9）被责令停产停业、暂扣或者吊销许可证、暂扣或者吊销执照；

（10）进入清算程序，或被宣告破产，或其他丧失履约能力的情形；

（11）法律法规或投标供应商须知前附表规定的其他情形。

#### 1.5费用承担

投标供应商准备和参加招标投标活动发生的费用自理。

#### 1.6保密

参与采购招标投标活动的各方应对采购文件和投标文件中的商业和技术等秘密保密，否则应承担相应的法律责任。

#### 1.7语言文字

除专用术语外，与采购招标把投标有关的语言均使用中文。必要时专用术语应附有中文注释。

#### 1.8计量单位

所有计量均采用中华人民共和国法定计量单位。

#### 1.9踏勘现场

1.9.1投标供应商须知前附表规定组织踏勘现场的，采购人按投标供应商须知前附表规定的时间、地点组织投标供应商踏勘项目现场。部分投标供应商未按时参加踏勘现场的，不影响踏勘现场的正常进行。

1.9.2投标供应商踏勘现场发生的费用自理。

1.9.3除采购人的原因外，投标供应商自行负责在踏勘现场中所发生的人员伤亡和财产损失。

1.9.4采购人在踏勘现场中介绍的工程场地和相关的周边环境情况，供投标供应商在编制投标文件时参考，采购人不对投标供应商据此作出的判断和决策负责。

#### 1.10分包

投标供应商拟在中标后将中标项目的部分非主体、非关键性工作进行分包的，应符合投标供应商须知前附表规定的分包内容、分包金额和接受分包的第三人资质要求等限制性条件。

### 2、采购文件

#### 2.1采购文件的组成

本采购文件包括：

（1）采购公告；

（2）投标供应商须知；

（3）采购内容及要求；

（4）评标办法；

（5）合同条款及格式；

（6）投标文件格式；

（7）补充通知及答疑（若有）；

根据本章第2.3款对采购文件所作的澄清、修改，构成采购文件的组成部分。

#### 2.2本采购文件要求投标供应商作出实质性响应的有关技术和商务条款，将在该条款前以“▲”醒目标识。

#### 2.3采购文件的澄清和修改

2.3.1任何要求对采购文件进行澄清的投标供应商，均应在投标文件递交截止时间前以书面形式传真或寄送给采购代理机构。

2.3.2采购代理机构对已发出的采购文件进行必要澄清或者修改的，将提交投标文件递交截止时间15日前在“温州市公共资源交易网-瑞安市分网”和“乐采云平台”上发布更正公告。答复中包括原提出的问题，但不包括问题的来源。投标供应商自行下载，该澄清和修改的内容作为采购文件的组成部分。

### 3、投标文件的编制

#### 3.1投标文件应包括下列内容：

3.1.1资格审查资料；

（一）基本资格条件：

（1）企业营业执照或事业法人单位法人证书、税务登记证（若多证合一提供企业营业执照或事业法人单位法人证书）；

（2）关于符合《瑞安市国有企业采购管理办法（试行）》第十二条规定条件的承诺函（如为联合体投标，联合体各方均需提供）；

（3）未被“信用中国”（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）、列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单查询记录网页截图（招标公告发布之日至投标截止时间前）。如认为网站所展示信息存在错误、遗漏、公开期限不符合规定以及其他侵犯信息主体合法权益的，请供应商提供相应证明资料。

（二）特定资格条件：详见投标供应商须知前附表。

（三）联合体共同投标协议书（如有）；如为联合体投标的，须提供联合体共同投标协议书，载明联合体各方承担的工作和义务。

（四）其它材料

（1）法定代表人身份证明；

（2）法定代表人授权委托书（如有）；

（3）采购文件要求提供的其他文件和资料及投标供应商认为需要提供的文件和资料。

注：如各类证件在年检、升级、变更，不能提供的，应提供相应的主管部门出具的书面材料原件。

3.1.2商务技术部分

- （1）符合性审查资料；

（2）第四章评标办法前附表第2.2.2款的评审标准，商务技术部分内容格式自拟。

（3）采购文件要求提供的其他文件和资料及投标供应商认为需要提供的文件和资料。

3.1.3报价部分

（1）开标一览表；

（2）报价明细表；

#### 3.2投标报价

本次采购，只允许有一个报价，并只有一次投标报价，投标供应商应在各自技术和商务占优势的基础上并充分考虑本次采购的重要性，提供对采购人最优惠的投标报价。

#### 3.3投标有效期

3.3.1在投标供应商须知前附表规定的投标有效期内，投标供应商不得要求撤销或修改其投标文件。

3.3.2出现特殊情况需要延长投标有效期的，采购人可于投标有效期满之前要求投标供应商同意延长有效期，要求与答复均应为书面形式。投标供应商可拒绝前述要求。对于同意该要求的投标供应商，既不要求也不允许其修改最终投标文件。

#### 3.4备选投标方案

除投标供应商须知前附表另有规定外，投标供应商不得递交备选投标方案。允许投标供应商递交备选投标方案的，只有中标人所递交的备选投标方案方可予以考虑。评标委员会认为中标人的备选投标方案优于其按照采购文件要求编制的投标方案的，采购人可以接受该备选投标方案。

#### 3.5投标文件的编制

- 3.5.1投标文件应按第六章“投标文件格式”进行编写，如有必要，可以增加附页，作为投标文件的组成部分。

- 3.5.2投标文件应当对采购文件服务期限、投标有效期、委托人要求、采购范围等实质性内容作出响应。

- 3.5.3电子在线投标响应（电子投标）文件制作。

3.5.3.1“电子加密投标文件”[文件格式.jmbs]：“电子加密投标文件”是指通过“乐采云电子投标客户端”完成投标文件编制后生成并加密的数据电文形式的投标文件。

3.5.3.2“备份投标文件”[文件格式.bfbs]：“备份投标文件”是指与“电子加密投标文件”同时生成的数据电文形式的未加密的电子文件（备份标书），其他方式编制的“备份投标文件”视为无效的“备份投标文件”。

3.5.3.3签字、盖章

①按“投标文件格式”中提供的格式进行签字、盖章。

②投标文件签署人（签字或盖章）：因系统无法进行法定代表人或其授权代表签字或盖章操作，需线下签字或盖章扫描后上传至电子响应文件中。

③盖单位公章：可使用电子签章或加盖单位公章后扫描上传。

- 3.5.4投标文件的制作

①投标文件份数见投标供应商须知前附表。投标文件应用不褪色的材料书写或打印，并由投标供应商的法定代表人或其委托代理人签字（或盖章）并加盖单位公章。委托代理人签字（或盖章）的，投标文件应附法定代表人签署的授权委托书。

②投标文件要求签字或盖章的地方，均应加盖投标供应商单位公章，不得以投标专用章、分公司章等其他形式印章代替，并由法定代表人（或其投标文件签署的委托代理人）签字（或盖章）。

③投标文件应分别装订成册，并编制目录，具体装订要求：采用左侧装订，装订应当牢固、不易拆散和换页，不得采用活页方式装订。

### 4．投标

#### 4.1投标文件的密封和标记

4.1.1上传至“乐采云平台”的电子在线投标响应（电子投标）文件应使用CA电子签章进行加密。

4.1.2“备份投标文件”应按投标供应商须知前附表规定的形式递交。“备份投标文件”的完好性由供应商负责。

供应商递交备份投标文件时，如出现下列情况之一的，将被拒收：

（1）未按规定标记的响应文件；

（2）超过递交截止时间送达的。

#### 4.2投标文件的提交、补充、修改、撤回

4.2.1投标供应商应在本章第2.3项规定的投标文件递交截止时间前完成响应文件的传输递交，并可以补充、修改或者撤回响应文件。补充或者修改响应文件的，应当先行撤回原文件，补充、修改后重新传输递交。投标截止时间前未完成传输的，视为撤回响应文件。投标截止时间后递交的响应文件，电子交易平台将拒收。

4.2.2投标供应商提交投标文件的地点：见投标供应商须知前附表。

4.2.3电子交易平台收到响应文件，将妥善保存并即时向供应商发出确认回执通知。在投标截止时间前，除供应商补充、修改或者撤回响应文件外，任何单位和个人不得解密或提取响应文件。

4.2.4采购人、采购代理机构可以视情况延长响应文件提交的截止时间。在上述情况下，采购代理机构与供应商在延长前的投标截止期方面的全部权利、责任和义务，将适用于延长至新的投标截止期。

4.2.5供应商应承担其参加投标所涉及的一切费用，不管投标结果如何，采购人对这些费用不负任何责任。

### 5．开标

#### 5.1开标时间和地点

5.1.1采购人在本章“投标供应商须知前附表”规定的投标截止时间（投标时间）和地点公开开标，并邀请所有投标供应商的法定代表人或其委托代理人准时在线参加。投标供应商如不参加开标大会的，视同认可开标结果，事后不得对采购相关人员、开标过程和开标结果提出异议，同时投标供应商因未在线参加开标而导致投标文件无法按时解密等一切后果由供应商自己承担。

- 5.1.2在采购过程中或评审过程中符合要求的投标供应商小于3家的，按《瑞安市国有企业采购管理办法（试行）》的通知第二十九条：采购响应（指投标或谈判、报价）截止时间止及评审期间，出现有效供应商不足三家的情况，如采购文件事先已在指定媒体公开征求了供应商意见且无重大异议，或经专家论证出具了“供应商资格条件和项目技术指标等没有歧视性和倾向性”意见的，同时采购信息已在本办法规定的媒体上公告，采购文件的发售和截止时间符合法定或本办法规定，由实质性响应的供应商认可后，可以按照原采购方式继续进行采购活动，但采购项目第一次评审活动除外。

#### 5.2开标程序

5.2.1开标程序:采购人按照本章“投标供应商须知前附表”规定进行开标。

5.2.2电子加密投标文件的解密和异常情况处理

（1）开标后，采购组织机构将向各投标供应商发出“电子加密投标文件”的解密通知，各投标供应商代表应当在接到解密通知后投标供应商须知前附表规定时间内自行完成“电子加密投标文件”的在线解密。

（2）通过“乐采云平台”成功上传递交的“电子加密投标文件”无法按时解密，投标供应商如按规定递交了“备份投标文件”的，以“备份投标文件”为依据，供应商须填写《启用备份响应文件申请书》（详见本须知附件二），于解密失败之后且在接到解密通知后30分钟以内电子邮件方式传送至采购代理机构指定邮箱。由采购组织机构按“乐采云平台”操作规范将“备份投标文件”上传至“乐采云平台”，上传成功后，“电子加密投标文件”自动失效，否则视为投标文件撤回。

（3）投标截止时间前，投标供应商仅递交了“备份投标文件”而未将电子加密投标文件上传至“乐采云平台”的，投标无效。

采购人从评标委员会提出的中标候选人中根据采购文件评审得分最高的原则确定中标供应商，并将结果通知所有参加投标的未中标的供应商。

#### 5.3评标委员会认为投标供应商的报价明显低于其他通过符合性审查投标供应商的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，应当要求其在合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料；投标供应商不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标处理。

### 6．评标

#### 6.1评标委员会

6.1.1评标由采购人依法组建的评标委员会负责。评标委员会由采购人或其委托的采购代理机构熟悉相关业务的代表，以及有关技术、经济等方面的专家组成。评标委员会成员人数以及技术、经济等方面专家的确定方式见投标供应商须知前附表。

6.1.2评标委员会成员有下列情形之一的，应当回避：

（1）投标供应商或投标供应商主要负责人的近亲属；

（2）项目主管部门或者行政监督部门的人员；

（3）与投标供应商有经济利益关系，可能影响对投标公正评审的；

（4）曾因在招标、评标以及其他与招标投标有关活动中从事违法行为而受过行政处罚或刑事处罚的；

（5）法律、法规和规章规定应当回避的其他情形。

#### 6.2评标原则

6.2.1评标活动遵循公平、公正、科学和择优的原则。

6.2.2评标定标活动依法进行，评标过程和结果不受任何单位和个人的非法干预。

6.2.3评标定标活动及其当事人应自觉接受依法实施的监督。

#### 6.3评标

评标委员会按照第四章“评标办法”规定的方法、评审因素、标准和程序对投标文件进行评审。第四章“评标办法”没有规定的方法、评审因素和标准，不作为评标依据。

#### 6.4评标过程保密

开标之后，直到授予投标供应商合同止，凡是属于审查、澄清、评价和比较投标的有关资料以及授标意向等，均不得向投标供应商或其他无关的人员透露。

### 7.合同授予

#### 7.1中标供应商的确定

采购人按评标委员会的评审结果，确定第一中标候选供应商为中标供应商，当第一中标候选供应商因故不能中标时，可以确定第二中标候选供应商为中标供应商，以此类推，但供应商报价超过采购预算资金的除外。

#### 7.2中标通知

在投标有效期期满之前，采购机构将用书面形式向获接受的中标供应商发出书面的《中标通知书》。《中标通知书》将是合同的一个组成部分。

#### 7.3履约担保

7.3.1中标人应按投标供应商须知前附表规定的时间、金额、担保形式向采购人提交履约担保。

7.3.2中标供应商不能按本章第7.3.1项要求提交履约担保的，视为放弃中标，给采购人造成损失的，中标供应商还应当予以赔偿。

#### 7.4签订合同

7.4.1中标供应商按《中标通知书》指定的时间、地点与采购人直接签订合同。

7.4.2采购文件、中标供应商的投标文件及其澄清文件等，均为签订经济合同的依据。中标供应商自接到中标通知书后30天内与采购人签订合同。

7.4.3中标供应商不遵守采购文件或投标书的要约、承诺，擅自修改报价或在接到中标通知书30天内，借故拖延、拒签合同者，采购人取消该单位的中标权，另选其它投标供应商中标。

#### 7.5采购结果通知

采购机构在发出《中标通知书》的同时在“瑞安市公共资源交易网”（网址：www.raztb.com）与乐采云平台（www.lecaiyun.com）发布中标公告。

### 8.重新采购

有下列情形之一的，采购人按照政府采购法律法规有关规定，依法组织重新采购：

（l）投标截止时间止，投标供应商人少于三家的；

（2）其他有关法律规定应当重新采购的情形的。

### 9.否决任何或所有投标的权利

9.1评标委员会经评审，认为所有投标都不符合采购文件要求的，可以否决所有投标。

9.2如果中标预选供应商不能按照采购文件要求及其投标文件的承诺签订合同或其投标文件与事实不符，影响采购的公平公开及合同的实施，采购人有权在授予合同前任何时候依照法定程序将合同授予中标备选供应商。如果中标备选供应商仍无法签订合同，采购人将依法不接受或否决任何投标，并宣布采购无效，对受影响的投标供应商不承担任何责任，也无义务向受影响的投标供应商解释采取这一行动的理由。

### 10.质疑与投诉

#### 10.1投标供应商认为采购文件、招标过程和中标结果使自己的合法权益受到损害的，应当在知道或者应知其权益受到损害之日起七个工作日内，以书面形式向采购人、采购代理机构提出质疑。投标供应商对采购组织单位的质疑答复不满意或者采购组织单位未在规定时间内作出答复的，可以在答复期满后十五个工作日内向同级采购监管部门投诉。

#### 10.2对采购公告信息（含供应商资格条件）或网上下载的采购文件提出质疑的，质疑期限自采购公告或采购文件发布之日起计算。对实行报名购买的采购文件提出质疑的，质疑期限自供应商获得采购文件之日起计算（但采购文件在发售或报名截止日后获得的，应当自截止之日起计算），且应当在采购响应截止时间之前提出，否则，被质疑人可不予接受。

#### 10.3质疑、投诉应当采用书面形式，质疑书、投诉书均应明确阐述采购文件、投标过程和中标结果中使自己合法权益受到损害的实质性内容，提供相关事实、依据和证据及其来源或线索，便于有关单位调查、答复和处理。

## 11.需要补充的其他内容：见投标供应商须知前附表。

## 附表一   国有企业采购活动现场确认声明书（标项   ）

（招标人名称）           ：

瑞安市臻格工程项目管理有限公司：

本人经由（单位）          负责人     （姓名）    合法授权参加          工程（项目编号：        ）国企采购活动，经与本单位法人代表（负责人）联系确认，现就有关公平竞争事项郑重声明如下：

一、本单位与采购人之间:

□不存在利害关系；

□存在下列利害关系：

A.投资关系；

B.行政隶属关系；

C.业务指导关系；

D.其他可能影响采购公正的利害关系（如有，请如实说明）                。

二、现已清楚知道参加本项目采购活动的其他所有供应商名称，本单位：

□与其他所有供应商之间均不存在利害关系；

□与（供应商名称）之间存在下列利害关系：

A.法定代表人或负责人或实际控制人是同一人

B.法定代表人或负责人或实际控制人是夫妻关系

C.法定代表人或负责人或实际控制人是直系血亲关系

D.法定代表人或负责人或实际控制人存在三代以内旁系血亲关系

E.法定代表人或负责人或实际控制人存在近姻亲关系

F.法定代表人或负责人或实际控制人存在股份控制或实际控制关系

G.存在共同直接或间接投资设立子公司、联营企业和合营企业情况

H.存在分级代理或代销关系、同一生产制造商关系、管理关系、重要业务（占主营业务收入50%以上）或重要财务往来关系（如融资）等其他实质性控制关系

I.其他利害关系情况。

三、现已清楚知道并严格遵守国企采购法律法规和现场纪律。

四、我发现                        供应商之间存在或可能存在上述第二条第      项利害关系。

（供应商代表签名）

年   月   日

附表二   启用备份投标文件申请书（标项   ）

（采购人名称）           ：

瑞安市臻格工程项目管理有限公司：

我公司参与   （项目名称）             （项目编号：    ）投标，已按本项目采购文件要求提供备份投标文件。我方电子加密投标文件解密失败，现申请贵方启用备份投标文件上传至乐采云平台，备份投标文件解压缩密码：                    。

如备份投标文件上传失败，我方愿意承担一切风险和责任。

投标供应商全称（盖章）：

日期：

第三章  采购内容及技术要求

## 一、概述

1、投标供应商必须完成招标内容和合同规定义务，不允许只对部分内容进行报价。

2、现场踏勘：各投标供应商于投标截止时间前自行到现场进行踏勘，以获取本次投标所需的现场资料及数据，投标供应商若未到现场踏勘，引起的一切后果均由其自行负责，由此造成投标价的偏差均不予调整。现场踏勘费用自理。

- 3、本次采购设二个标段，投标供应商在参加本项目投标时，标项一、标项二可兼投兼中。

4、在投标之前，投标供应商须仔细阅读采购文件，如发现有任何疑问、冲突或技术问题，投标供应商在答疑截止时间前以书面形式向采购代理机构提出。逾期采购人不再作答复，有关风险及责任由投标供应商自行承担。

- 5、投标供应商须对采购文件中各个条款一一给予实质性答复，否则有可能导致作无效标处理。

- 二、采购内容及具体要求

本次采购内容为2024年瑞安市城乡公共交通有限公司公交车辆采购，包括货物的供货、运输、装卸、安装、设置、调试和售后服务等。（包含但不局限于以下内容）：

- （1）设备的提供、运输、装卸；

- （2）设备安装现场开箱验收；

- （3）设备安装的检查与确认；

- （4）设备及部件的检查、检验及测试；

- （5）整改及验收；

- （6）设备的维护、维修；

- （7）售后服务及技术培训。

- （一）采购清单（标项一）

- 1、标项一：8.5米级纯电公交车采购

| 序号 | 货物名称 | 单位 | 数量 | 最高单价限价 | 最高限价 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 8.5米级纯电公交车 | 辆 | 10 | 77万元 | 770万元 |

- 2、车辆参数要求

| 序号 | 内容/部件 | 采购要求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 国家补贴 | 投标车型符合国家新能源汽车推广应用补助政策，如有国家补助，由投标供应商自行申报。如投标供应商延期交付车辆，或不能正常上牌，造成一切损失由投标人自行承担。 |
| 2 | 公告 | ▲保证车辆符合上牌条件，保证车辆投标时满足国家新能源相关政策要求具有国家工信部产品公告，新能源推荐目录，免税购置目录（以上公告提供相关公告证明）。如投标供应商交付车辆与以上目录不符，造成不能正常上牌，一切损失由投标人自行承担。 |
| 3 | 安全性 | ▲车辆安全装置应符合国家法规要求。车辆制动结构应符合GB12676-2014 《商用车辆和挂车制动系统技术要求及试验方法》，汽车制动系统结构、性能和试验方法的符合有关要求规定，如发生安全事故时，经认定属供应商责任的，按法律规定承担赔偿责任。 |
| 4 | 稳定性 | ▲车辆操作稳定性达到QC/T480《汽车操作稳定性指标限值与评价方法》标准要求。 |
| 5 | 密封性 | ▲车辆密封性能达到QC/T476《客车防雨密封性限值》标准要求。 |
| 6 | 车辆设计 | 车体、车身造型设计新颖美观大方，体现节能环保、经济实用、安全舒适、维护简便；达到结构布置合理、乘坐舒适方便、驾驶灵活稳定、工艺质量可靠等要求；特别是在电驱动控制和技术匹配、防漏电安全防护、降噪处理、车内人性化设计、结构和工艺等方面具有专长特色。 |
|  |  | 采用新技术、新工艺、新材料，结构布置合理，工艺质量可靠，技术性能和结构工艺体现国内先进水平。 |
| 7 | 噪音限值 | 噪音限值符合或优于GB1495-2002《汽车加速行驶车外噪声限值及测量方法》标准要求，提供有关检测报告。 |
| 8 | 电磁辐射 | 电磁辐射符合GB/T18387-2017《电动车辆的电磁场发射强度的限值和测量方法》标准要求，提供有关检测报告。 |
| 9 | 基本参数 | 基本参数和技术性能必须符合电动客车国家和行业的有关标准要求，与公告目录一致。 |
| 10 | 整车外形 | ▲公交版(有站立位)。提供国家工信部产品公告。 |
| 11 | 车身尺寸 | 8400mm＜车长＜8700mm |
| 12 | 座位数 | 座位数：≥20+1 |
| 13 | 动力系统（三电系统质保不少于10年，出具质保承诺函） |  |
| 13.1 | 驱动形式 | ▲整车采用电机集中驱动，永磁同步、水冷，电机直驱。 |
| 13.2 | 动力电池组 | ▲动力电池组为磷酸铁锂动力电池，单车动力电池储能容量≥220kwh，电池系统能量密度＞150Wh/kg，满足满载状态单次充满电续驶里程≥260公里，投标供应商在投标前应对实际线路进行现场踏勘与评估，如不能满足要求，投标供应商负责召回及全部赔偿责任。动力电池组必须经过国家级检测机构检测合格并出具有通过挤压、跌落、过充、过放等安全试验检测合格报告，其安全性满足GB38031-2020《电动汽车用动力蓄电池安全要求》标准和规范。整车采用的电池企业售后服务能力通过国家标准GB/T27922-2011《商品售后服务评价体系》认证并获得十二星及以上级别证书，采用液冷动力电池8年或60万公里衰减不超过20%，电池具备监控功能，如检测到故障，及时将故障信息传递至后台，保证电池系统安全，需提供专利证明。车辆使用8年内电池容量衰减超过20%，投标供应商无条件免费更换同品牌全新电池（电池容量衰减由专业第三方检测机构进行检测，检测费用由投标供应商承担）。 |
|  |  | 电池应从电池单体→电池模组→电池系统，实现三层梯级管理，每个单体电芯和电池组内部均串联有保险，在电池失效时可及时断开，配置绝缘监测模块，实时监测每箱电池的绝缘状况，保证电池系统的高压安全。有高压熔断装置（手动及自动两种控制方式）。 |
|  |  | 充电形式：慢充快补。 |
|  |  | 电池箱经多项破坏性试验达到国标要求，提供相关试验报告。有防撞钢梁，与整车隔离，绝缘、防火隔热设计，多重熔断保护，整车高压分级预警系统，高压快断装置，电池箱具有过流、过压、欠压、短路自动保护报警装置，电池管理系统报警给整车控制器，由整车控制器自动切断供电；电池箱防护等级IP68及以上，安装位置满足涉水深度要求。 |
|  |  | 智能电池管理系统，可监控每个单体的电压、模组的温度、电池系统电流、电量，电池管理系统能对电池的温度、电压、电量、电流、绝缘性能等项目异常报警，电池系统自带远程安全监测系统，满足GB/T31467.3-2015安全标准，并提供国家认可的第三方报告为准。 |
|  |  | 电芯体系选用磷酸铁锂；动力电池最大充电电流具备不小于1C的持续充电至80%SOC能力。整车最低SOC需能达到20%（提供第三方检测报告）；每组配有熔断器，发生意外情况可及时切断电池连接，动力电池安装在车辆的底部，不准占用车厢空间，并要求做好车辆重量重心的均衡分布。 |
|  |  | BMS(电池管理系统)主动均衡电池单体电压、温度等状态进行实时监控，保证电池在使用过程中的一致性。 |
| 13.3 | 驱动电机 | 永磁同步水冷驱动电机防护等级IP68级，额定功率符合车辆运行技术要求，绝缘等级H级，动力强劲平稳。 |
|  |  | 制动时具有制动能量回收和电磁缓速功能，当电磁缓速失效时具备提示功能。 |
|  |  | 电机峰值功率≥220KW |
| 13.4 | 控制器 | 采用成熟的整车集成控制器，安装位置紧凑，线路走向清晰，布局合理。控制器具有过载保护、过流保护、过压保护、短路保护、过热保护等。 |
| 13.5 | 远程运营 监控平台 | 具备远程运营监控管理功能，实现车辆实时位置、故障、能耗监控查询，故障信息可通过电脑远程显示；投标供应商提供授权并承担相应费用，保证采购人能正常使用远程运营监控管理功能。 |
| 13.6 | 电度表 | 电池BMS已集成有记录电耗功能。 |
| 13.7 | 动力电池舱及 电器设备舱 | 电池舱布局合理，安装位置满足涉水深度要求，检修方便。加装良好的隔热、隔振、降噪音材料，开启通风良好，有利于散热；通风采用无刷电机，或动力电池自然散热；加装动力电池防撞保护装置，确保电池舱发生碰撞后安全。 |
|  |  | 车辆电器舱布局合理，安装位置满足涉水深度要求，检修方便，需配自动灭火装置，后舱车厢底板应加装良好的隔热、隔振、降噪音、阻燃材料，通风良好，有利于散热。 |
|  |  | ▲电池箱安装专用自动灭火装置（电池箱火灾防控装置），灭火剂为全氟己酮，剂量≥6kg，质保不少于8年，出具质保承诺函。电控仓等部位安装自动灭火报警装置，符合国家标准，质保不少于8年，出具质保承诺函。如因装用不合格的自动灭火装置引起的各种损失及责任，由中标供应商承担。 |
| 13.8 | 充电接口 | 采用国标直流枪充电插口，配备两个充电插口，充电插口设置车身后部，无需钥匙开启，用单枪插口，安装位置防尘、防水，高度在1200MM左右，系统设计为充电枪未拔出前车辆不能起步，同时具备拔枪时灭弧功能。 |
|  |  | 充放电多重安全监测报警保护，杜绝过充过放，发生意外情况主动切断高压。充电接口应有明显标志标示，防止人员误操作。 |
| 14 | 冷却系统 | 采用电子智能冷却控制系统，进口循环超级泵，进口无刷电机，防护等级IP69，质保不少于8年，出具质保承诺函。 |
| 15 | 底盘系统 |  |
| 15.1 | 底盘结构 | ▲全承载封闭环式车身，整个车身参与载荷，上下部结构形成一体，在承受载荷时，整个车身壳体达到稳定平衡状态。车底骨架焊接处应有两次防腐处理，下表面应防石击涂漆处理（用图说明）。 |
| 15.2 | 空气压缩机、 转向电动助力泵 | ▲空压机采用国际领先的二级压缩技术，全无油润滑活塞式空压机，确保全生命周期排量稳定。依据整车需求，配比3KW及以上电机，满足8.5米车型所需供气要求。噪音稳定，≤75db；防护等级IP 68以上；Emc三级；正常工作排温120度以内；机体内关键零部件使用发达国家进口部件；电动转向油泵，可根据车辆行驶技术要求自动调节油压，液压助力泵电机根据车辆运行工况具备高低压转速可变，车速≤3公里/小时电动助力泵无噪音、无振动功能，电机位置满足涉水深度要求，电机防护等级IP67及以上。安装具备防尘防泥水的独立仓室（用图说明）。质保不少于8年，出具质保承诺函。 |
| 15.3 | 转向器 | ▲采用厂家成熟电动液压助力转向器，如遇液压助力失效时转向正常，保证车速大于5KM/H、整车高压异常断电情况时，保持转向系统维持助力状态。方向盘前后上下可调。电动液压助力转向总成，质保不少于8年，出具质保承诺函。 |
| 15.4 | 传动轴 | 采用单节、开式传动轴，十字节密封良好，不漏油，最大承载扭矩必须满足公路运营线路实际超载运行的特殊要求。 |
| 15.5 | 前后桥 | 前后桥采用高端加强型免维护轮端，质保不少于8年，出具质保承诺函。差速器采用纯电客车专用差速器，主锥加强、精磨齿、低噪音，整桥质保不少于8年（易损件除外），出具质保承诺函，符合公交客车使用要求。 |
| 16 | 悬架系统 | ▲全气囊悬挂，减震器配装双向作用固定螺母纵向锁紧，前、后桥均设有稳定杆平衡机构。提供国家工信部产品公告。 |
| 17 | 制动系统 | 气压双回路行车制动、制动时具备电动缓速、能量回收功能。 |
|  |  | ▲前、后盘式制动，制动臂间隙自动调整，配备ABS。 |
|  |  | 制动管路采用尼龙管；管路系统按标准进行保压泄漏试验，管路排列整齐，固定支架牢固(固定间距不大于500mm)。管路各接口连接可靠，不凹瘪、不扭曲、不坠挂，在车辆运动中不碰擦其它零部件或因抖动出现断裂。管路弯曲或与车身接近部位必须采用固定支架（中间增加防磨损胶垫圈）进行固定。 |
|  |  | 管路与高温、旋转部件保持安全距离或作重点防护，穿越洞孔、电池仓等隐蔽部位，加装阻燃绝缘套管缝隙填充减震胶可靠固定（用图说明），电线束和油气水管分列敷设布置。 |
|  |  | 低气压起步制动保护，设低压声光报警，报警蜂鸣声与其它报警声响有明显区分。 |
|  |  | 压缩空气需经过干燥、大排量智能冷凝处理后进行存储。 |
|  |  | 四回路保护阀（继动阀、直踏式脚制动总阀、快放阀、手制动阀等)。 |
|  |  | 制动踏板与水平面的夹角不能过大，符合人机工程要求，便于驾驶员操作及维修方便。 |
|  |  | 贮气筒总容量满足实际使用要求，防锈耐腐蚀。 |
| 18 | 储气筒放水阀 | 储气筒配备智能电磁排水阀，排水口向下。 |
| 19 | 驻车制动 | 储能弹簧式作用于后轮，手制动阀装在驾驶员易操作的部位，增设有解除驻车制动控制气路。 |
| 20 | 自锁螺母 | 振动部位采用施必牢自锁螺母紧固。 |
| 21 | 集中供油 润滑装置 | 底盘统一集中润滑（有监视口）定量卸压式分配器，集中润滑管路固定可靠，安装位置加油方便，储油罐加装润滑油防凝固装置，油管两接头标记清晰易修理校对，液晶控制器具备故障诊断和显示功能。故障自动报警并显示故障代码自动保护电机，缺油自动报警，可根据设定时间工作自动打油，储油罐加装润滑油防凝固装置。质保不少于8年，出具质保承诺函。 |
| 22 | 轮胎及轮辋 | 子午线真空胎(参考品牌：佳通、普利斯通、玛吉斯、双钱)；锻造铝合金轮辋。（每车配备带轮辋的备胎一只）。 |
| 23 | 数字模块配电盒 | 配装大功率智能防火配电盒，采用全芯片数字配电管理模块，模块壳体采用铝合金材质，防护等级不低于IP65；实时监测每路输出电流和接线柱温度，实时保护过流、短路、开路、过热等状况，电流信息和报警信息可实时上传整车CAN系统。质保不少于8年，出具质保承诺函。 |
| 24 | 电器线束 | 整车线束按厂家标配，线束标记、布置，与整车线路图符合。 |
|  |  | 尽可能减少高压连接点，高压线接头的螺栓用热敏（阻燃）材料防护到位，所有裸露的高压接头采用热敏材料热塑密封。 |
|  |  | 高压线固定间距标准300-500mm，高低压线束分开布置，不能以金属包箍固定导线，穿过骨架、大梁必须加装可靠的绝缘防磨损护套。 |
|  |  | 隐蔽部位电线束加装阻燃绝缘套管并可靠固定，线束长度留有一定的余量。 |
|  |  | 线束固定牢固标记清晰，走向合理安装规范，整根线束不得拼接，线束每隔100mm安装固定扣攀。 |
|  |  | 电器接头牢固并有绝缘护套，所有电线接插件采用AMP产品（底盘部分防水型）。 |
|  |  | 安装车辆动态监控一体机，必须与原有视频监控系统相兼容。8路视频录像监控功能(分别监控前、后、左、右方路况、司机、整车，乘客门)。 |
|  |  | 全车CAN仪表工作显示电池（电量 电压 电流）、驱动电机（电压 电流 温度）、故障报警等功能，总线（质保不少于8年，出具质保承诺函）三级CAN处理。 |
|  |  | 总线控制模块舱必须满足防震、防水、防尘、防静电的要求，电器线路采用镀锡铜线，预留部分备用线路或接线柱，并且接线柱或接插件前端装有保险装置，满足增加用电器的需求。 |
|  |  | 1、IC卡POS机、GPS系统、车载监控系统电源线采用双线制；要求电源从主配电板单独接入，安装单独保险，有专用接地线。 电源线为电源开关（电门钥匙）后控制电源。 2、电喇叭为蜗牛式。 |
| 25 | 灯具与开关 | 采用转向柱安装组合式开关，包括前照（大）灯、示宽（小）灯、转向灯、雨刮器、点火开关、等控制开关。 |
|  |  | 大灯亮度必须符合雨天夜间行车照明要求，前照灯角度可调，室内采用LED照明灯，车厢内灯采用扁平弧形LED灯管，前后贯通，中间无接缝，布置在空调风道内侧边缘。 |
|  |  | 所有开关由驾驶员控制，各类操纵开关安装和排列位置应方便驾驶员识别与操作；安装备用开关1-2个。 |
| 26 | 蓄电池 | 采用2只12V\120Ah免维护蓄电池，蓄电池舱内电器件和线束固定牢固、排列整齐、安全可靠，蓄电池“+”或“-”级接柱连接线束加装过载断电保险装置（质保不少于3年，出具质保承诺函）。 |
|  |  | 有蓄电池检修口。 |
|  |  | 蓄电池舱设置电源总闸。 |
|  |  | 蓄电池舱内电器件和线束固定牢固、排列整齐、安全可靠。 |
| 27 | 车身漆色图案 | 车身油漆采用环保汽车专用金属漆；漆色图案按买方要求配色喷涂。喷制单位徽标、名称、监督电话、核载人数、总质量等根据采购人需要设计。 |
| 28 | 车身结构 与车身型材 | ▲整车（包括车身主要覆盖件、骨架、底盘车架、前后围）经阴极电泳工艺处理。 |
|  |  | ▲轻量化设计，低入口或两级踏步(提供相关证明材料或承诺书)。 |
|  |  | 车身采用全金属车身，车身蒙皮采用辊压涨拉蒙皮。 |
|  |  | ▲车身骨架整体强度满足公路客车运行寿命及高峰满载的要求，以及瑞安地区路桥高低落差大的道路条件,投标供应商投标前应对实际线路进行现场查勘与评估，如不能满足要求，投标供应商召回及全部赔偿责任，出具终身质保承诺函。 |
|  |  | 车身内顶和侧围整体采用安全环保内饰材料进行隔热降噪处理；车厢前、后、顶、侧蒙皮夹层内及底部均要采用阻燃、保温、隔音降噪材料完全填充，车顶厚度大于35mm，其它区域最小厚度大于30mm，所有填充材料符合要求。 |
|  |  | 车顶骨架加密，车身骨架必须保证终生不断裂、不变形、不锈蚀、不腐烂；防止出现车顶漏（渗）水问题，出具终身质保承诺函。 |
|  |  | 轮毂部位车身提供足够的强度以防止乘客受到爆胎的损伤，表层喷涂防腐、防水材料，防止出现轮毂部位漏（渗）水问题，前、后轮毂挡泥板橡胶皮离地15CM以内。 |
|  |  | 乘客可触及的车身内外部件、结构件不应有尖角和锐边，车身外导水槽等不应有尖角和锐边。 |
|  |  | 侧围设有检修门，具备通风防水。翻开式，液压撑杆，配碰锁或锁芯锁。 |
| 29 | 拖车钩与支车点 | 车辆纵梁前、后部适当位置配伸缩式拖车钩，使用方便可靠。 |
|  |  | 在前、后桥附近底部空间，应根据车架结构特点设置承重梁，在车身左右两侧设有多个支车点，并设支车点标志。 |
|  |  | 纵梁前部区域的各类管路、线束的布置应充分考虑拖车时的运动干涉。 |
| 30 | 前后围 | 前后围采用薄钢板冲压成型，检修方便。 |
|  |  | 为方便雨刷器等部件的检修与拆装，在客车前围处设置有专用检修门。 |
|  |  | 前后LED电子路牌，前后电子路牌窗透光区最小尺寸规格满足配装8字汉化电子路牌结构需要。LED电子路牌带开关，开关安装在仪表盘。 |
| 31 | 车厢 | 前风窗为双层夹胶全景隔热玻璃，不能眩光，配备遮阳隔板；后风窗为整体式钢化玻璃；均采用粘接式结构。 |
|  |  | 车边两侧单一扇独立玻璃设置一扇内藏粘贴式推拉窗，窗框底边、双定位槽固定（用图说明）；粘接处使用进口玻璃粘接胶、填缝胶、阻尼胶；右边侧窗部分满足配装汉字电子路牌结构需要。全车采用防紫外线隔热节能玻璃，玻璃颜色根据采购人要求确定。整车侧窗安装折叠窗帘带大巴扣。 |
|  |  | 合理位置安装电器箱，用于安装GPS主机、监控主机、整车集中配电板等，便于检修。 |
| 32 | 驾驶区 隔离防护设施 | 安装驾驶区防护隔离设施，整体设计安装符合JT/T1240-2019、JT/T1241-2019相关标准。质保不少于8年，出具质保承诺函。 |
| 33 | 车门 | 门胶条采用优质三元乙丙材料，门胶条与门框边固定要牢固，长度合适无缝隙。前单中双电控气动内摆臂结构门或塞拉门(带防夹)，门底部三角翻板密封，采用优质气动核心元件，具备速度调节装置运行平稳。下客门上方中间部位安装一个门灯（小灯打开，开门时亮）和下车投射警示灯（不小于25W），投射显示注意安全用语，与后门开关联动，质保少于8年，出具不质保承诺函。 |
|  |  | 在驾驶室两侧附近设总放气阀(功能只是断门泵气，不能做门开关用)，放气阀旁边贴有中文指示标牌，紧急情况下可将乘客门气路全部切断；门外及车内上方风道(门泵箱外)均装有一个应急放气阀(功能是断门泵气路，不能做门开关用)，并配有明显使用标识；车门后有护栏板，前后乘客门踏步区域采用黄色踏步专用地板革，带红色“站立禁区”字样。 |
| 34 | 乘客座椅 | 座椅采用尼龙玻纤材质。主体无骨架设计，pvc皮革（0.9MM厚/高强度经线5KG，纬线10KG）/耐磨损，防滑软垫公交座椅，轻量化、符合人体工程设计，座椅靠背与坐垫可快速拆卸更换，坐垫宽度大于等于440MM。镁铝合金底梁及椅脚，符合QC/T964标准。公交座椅数量、颜色、式样及排列方式事先经买方确认，（设爱心专座，采用绣字“爱心坐椅”）终身质保。 |
| 35 | 司机座椅 | 司机座椅和驾驶室隔离装置司机椅（外表皮革包围）前后、上下、靠背角度、气囊减震可调、带按摩通风功能；三点式安全带自动伸缩功能，坐垫宽度大于等于440MM。驾驶室隔离装置要求使用厚度≥5mm的钢化玻璃，透光率≥95%，室内室外反射率＜1.5%（提供相应检测报告为准）。 |
| 36 | 地板 | 地板革：石英砂地板革产品，整车（车箱前、中、后）地板革铺垫延伸到侧围板向上50CM或座椅底部(从地板向上计)。 |
|  |  | 地板骨架加密平整，设有检修口和盖板，方便维修，PVC地板厚度大于等于18mm，上下客门踏板处黄底红字，“站立禁区”字样，地板与底架之间涂装防震胶，质保不少于8年，出具质保承诺函。 |
| 37 | 内饰 | LED全景广告铝合金空调风道,一体式铸造成型；广告灯箱开关相间控制,车辆行驶时灯箱亮度50%，停驶时亮度达到100%；风道不得与前后路牌窗贯通，风道固定旋钮牢靠、接口平整、接口处采用胶皮等材料做避震缓冲防异响设置，检修口设置合理、排水管布置合理，防止冷凝水排入车内，质保不少于8年，出具质保承诺函。 |
|  |  | 内顶采用优质冲孔吸音铝塑板，侧围采用阻燃PVC深色双贴面板，固定铆钉间距加密（每排2个以上）防止振动，颜色与整个车厢环境相协调，表面光滑易清理。 |
| 38 | 安全环保阻燃 内饰材料 | 整车内饰材料技术性能须符合GB38262-2019标准，防火A0级。车身内顶和侧围整体采用无粉尘、无纤维、无甲醛、无对人体有害物质的闭泡式气凝胶橡塑保温隔热材料进行全覆盖隔热降噪处理；车厢前、后、顶、侧蒙皮夹层内及底部均要采用阻燃、保温、隔音降噪材料完全填充，车顶厚度大于35mm，其它区域最小厚度大于30mm，所有填充材料符合安全、环保、阻燃、无毒无异味的要求。不得使用聚氨酯发泡。 |
| 39 | 驾驶区、 仪表台 | 整体式仪表台；仪表台固定底板全密封防止漏风，不得开裂；仪表台上仪表、开关、按钮、手台柄位置合理，便于操纵；应充分考虑满足配装电子报站器、车载监控、GPS车载机、IC卡车载机及键盘、证件存放等布置要求。在仪表显示面板上要有故障“闪码”显示功能。 |
|  |  | 为方便司机操作，不常用的开关、监视器、空调开关、底盘集中润滑开关等布置仪表台位置，门开关、手刹开关布置在左侧副仪表靠近驾驶员位置，方便操作。 |
|  |  | 驾驶区至少1个USB手机充电器模块，配置茶杯架。 |
| 40 | 360°全景环视系统、 电子后视镜 | 360°全景环视系统： 1、系统应具备3D全景环视。完成车辆前、后、左、右实时图像无缝拼接，输出到彩色显示屏上显示，倒车自动切换显示倒车画面功能，给转向信号时自动切换视角，杜绝驾驶员视野盲区。 2、内置可选CAN传输协议、灯线硬件切换等，支持自动画面切换，同时支持转向高电平控制。 3、支持车辆左右转弯的时单候，全景显示3D视野效果，车辆前进前视可以显示3D状态，也可以显示前视的原图效果。 4、左右转弯回正后，3D画面切换到前视3D的时候需要流畅不卡帧，车模相应要缩小显示，方便驾驶员观察四周画面。 5、摄像头：配置4路AHD1920X1080P高清摄像头，防水等级≥IP67，摄像头硬件自带宽动态，具备夜视增强及强光抑制功能。在夜晚光线不足、雨、雾、雪、大风沙等恶劣自然条件下可以清晰、流畅的显示画面和监测视野盲区，可根据环境光线自适应调节明暗度。 6、系统满足对接电子后视镜或视频监控。 电子后视镜： 1、高清屏显示，两块12.3英寸全贴合、无边框显示屏，分辨率不小于1920x720P，左屏分区显示，上部分后视流媒体，下部分支持3D全景；上下分割显示右屏上部分后视流媒体，下部分显示右边A柱盲区影像。 2、摄像头均采用昼夜全彩摄像头，要求全部采用金属外壳，结构防水设计，整机冷启动开机时间不能大于3秒，热启动在1秒以内。 3、产品需要提供国家认可的实验室检测EMC报告，通过GB15084-2022认证II、V类镜子的认证标准证书。支持不同的显示模式状态。支持4--6路以上1080P高清，摄像头分辨率要求全部是（1920x1080），及支持4路1080P高清分辨率360环视摄像头，6路摄像头均具有防眩光、宽动态、低照度、高光抑制、镜头疏水性能，确保雨天、晚上超强可视效果。 4、自动画面切换，支持可选内置CAN传输协议，并可根据车速和左右转弯信号进行左边12.3寸屏画面的自动切换。 5、屏幕亮度调节，具备白天和夜晚自动感光、手动调节档位不能低38档，适应白天和晚上各种应用场景，适应不同驾驶员要求的防眩护目效果。 6、显示区域具有可调节的功能，显示屏的每一个镜头画面分别可以调节画面的大小，同时可以将画面进行位置的上下左右的移动。 7、摄像头具备安装完成可调节、仰角及上下调节的功能，每一个摄像头画面软件可以选择方向调节。 8、电子后视镜支持AI智能显示屏功能，车辆两侧有行人或者车辆时候时，显示屏应有红色警示条，同时有预警图标显示。 360°全景环视系统、电子后视镜：质保不少于8年，出具质保承诺函。 |
| 41 | 后视镜 | 1、车辆外侧安装大视野手动后视镜，车辆行驶时不应有明显的抖动，视野清晰。颜色与车辆整体协调。 2、前顶右上角适当位置安装车内后视镜（大视角内视镜），便于驾驶员观察车厢内部。 |
| 42 | 司机窗 | 为内藏粘贴式，玻璃框底边、侧边双定位槽固定（用图说明），由前向后拉车窗，卷缩式下拉自锁式侧窗遮阳帘，窗外加设档水槽。 |
| 43 | 顶风窗 | 按标准安装带空气净化装置开启式顶窗。安全顶窗具有应急出口功能，满足应急出口尺寸要求。 |
| 44 | 下车照明 | 门设台阶灯，开门后自动发亮。 |
| 45 | 扶栏、护板 | 整车采用高强度铝合金扶栏，扶栏各连接部位的螺栓加装保护螺套；上车门处，加设一根铝合金杆用于安装IC刷卡机。 |
| 46 | 侧窗帘 | 蓝色垂直折叠式侧窗帘为涤纶材质并带搭扣。 |
| 47 | 雨刮 | 对刮双向卧倒式，带喷淋、快慢档装置，括刷面积满足驾驶员视野要求。 |
| 48 | 车载智能公交 一体机终端 | 智能公交一体机终端支持功能： 智能公交一体机支持12路1080P TVI+4路1080P IPC； 视频输入：12路1080p，AHD/TVI模拟高清接入，外接4路IPC接入； 视频输出：支持2路CVBS/AHD视频输出；1路VGA视频输出； 视频编码：H.264/H.265编码，支持双码流； 硬盘存储：能够同时支持2块2.5寸HDD/SSD硬盘，接入方式为可插拔式；HDD单盘最大2TB ，SSD单盘最大4TB； SD卡存储：1张SD卡，最大支持512GB ； M.2存储：预留M.2 SSD存储； 通信模块：标配1张4G全网通，同时可拓展到2路4G，拓展4G/5G无线模块、WIFI模块可插拔，提供灵活的无线传输方案，方便网络模块升级； 音频输出：4路独立音频输出，可接车内、车内喇叭，手唛语音对讲； 定位模块：内置高灵敏度卫星定位模块，支持GPS/BD/GLONASS定位，定位信息同步封装入录像码流中； 断电保护：硬件设计上具备断电保护功能，设备在突然断电情况下可以自动启用超级电容，实现正常关机，有效避免关键数据丢失，延长硬盘寿命； 内置6轴陀螺仪，实时监测车身状态； 具备信息采集接口，可采集驾驶员左转、右转、刹车、倒车等信息； 接口可靠：主要接口均采用车载专用的航空插头，确保信号连接稳定； 延时关机：具备延时关机（0分钟~6小时）和24小时定时开关机功能； 宽压输入：宽幅电源输入（DC +8 ~ +36V），满足汽车电气特性要求，支持电源防反接； 镜像：支持相机上下、左右、中心镜像； 协议：支持808协议对接平台，实现远程预览、回放、配置等功能； 铝制机箱，具备良好的车载工作环境适应性； 工作温度：-30℃--＋70℃(不带硬盘）； ▲主机须支持以下功能： 1、可识别驾驶员闭眼行为，识别检出率≥95%，可识别驾驶员打哈欠动作，识别准确率95%以上，可结合眨眼动作和打哈欠进行综合识别分析，实现对疲劳状态的识别准确率为90%以上，识别和报警总时间延迟小于2秒（公安部检测报告证明）。 2、实现对接打手持电话的识别准确率为90%以上，识别和报警总时间延迟小于2秒；实现对不目视前方的识别准确率为95%以上，识别和报警总时间延迟小于1秒，实现对驾驶员不在驾驶位的识别准确率为95%以上，识别和报警总时间延迟小于2秒；实现对抽烟动作的综合准确率为90%以上，识别和报警总时间延迟小于2秒；使用不透光材料遮挡摄像头后，识别准确率95%以上，识别并报警延迟小于5s（公安部检测报告证明）。 3、支持导入照片，生成待比对库（可支持3万张以上）、支持检出1080p或720p等分辨率下的人脸；支持检出水平转动角度不超过90度，俯仰角不超过60度，倾斜角不超过45度姿态角的人脸；支持检出齐刘海遮挡眉毛，头发遮挡眼睛，戴普通眼镜，戴墨镜，戴帽子，戴头戴式耳机等遮挡式的人脸，支持检出多种肤色的人脸，支持检出面部过曝，欠曝，逆光等不同光照条件人脸；（公安部检测报告证明）。 4、支持2路垂直客流统计，统计准确率不低于95%（公安部检测报告证明）。 5、支持碰撞、翻车、急转弯识别功能（提供提供检测报告）。 6、一键报警功能：报警后信息上传至平台并与电子路牌联动（提供提供检测报告）。 ▲主机须包含配置：双目ADAS相机1个、驾驶员行为分析相机1个、方向盘脱把监测相机1个、车厢监控相机4个、倒车监控相机1个、盲区360度环视相机4个、报警按钮1个、显示屏1个、操作键盘1个以及配套安装线束（提供承诺书）； 终端须含：公交智能调度系统 搭配智能公交一体机终端使用，含触摸显示屏、手唛、按键盒； 显示屏支持2路视频输入，1路VGA，1路同轴模拟（兼容AHD/TVI/CVBS），可通过显示屏自身通道切换按钮或者倒车信号触发来切换； 显示屏支持参数设置，如亮度，对比度，色度，画面左右上下移动，参数复位等； 按键盒有18个带背光按键，内置13.56MHz非接触式RFID刷卡模块； 手唛内置2W扬声器，半双工工作模式； 支持音视频输入； 支持模拟视频接入路数：2 对讲：1 外部接口 IC卡刷卡：支持 RS485个数：2 报警输入：1 可视角度：80 屏幕尺寸：10寸 分辨率：1024*600 亮度：350cd/m2 工作湿度：10-95% 工作温度：-20-60 电源输入范围：DC12V 满载功耗：8W 待机功耗：小于0.5W 终端须含：公交车载监控系统 支持12路同轴模拟高清相机接入、4路1080p IPC接入，使用标准H.265/H.264码流，支持双码流； 支持1路CVBS/AHD视频输出；1路VGA视频输出； 能够同时接入2块2.5英寸HDD/ SSD硬盘，接入方式为可插拔式，并采用具有新一代自主知识产权的航空气囊硬盘减振技术；HDD单盘最大2TB、SSD单盘最大4TB； 具备断电保护功能，设备在突然断电情况下可以自动启用超级电容，实现正常关机，有效避免关键数据丢失，延长硬盘寿命； 内置4G/5G无线模块、提供灵活的无线传输方案。通讯模块可插拔，方便网络模块升级； 硬盘盒自带智能温控系统，并具备USB数据导出接口； 内置高灵敏度卫星定位模块，支持GPS/BD/GLONASS定位，定位信息同步封 装入录像码流中； 具备信息采集接口，可采集驾驶员左转、右转、刹车、倒车等信息； 具备延时关机（0分钟~6小时）和24小时定时开关机功能； 宽幅电源输入（DC +8 ~ +36V）, 满足汽车电气特性要求； 支持808协议对接平台，实现远程预览、回放、配置等功能。 终端须含：360环视监测系统 设备具备环视拼接功能，支持APP上配置360°全景拼接和270°全景拼接，可根据不同车型选择不同环视拼接方案；同时支持回字标定、静态模拟车道线标定、动态车道线标定。 具备环视拼接功能，支持APP上配置360°全景拼接和270°全景拼接，可根据不同车型选择不同环视拼接方案；同时支持回字标定、静态模拟车道线标定、动态车道线标定。 终端须含：主动安全监测系统 支持前车碰撞预警检测、车道偏离检测、行人碰撞检测、前车过近距离检测、路口超速检测； 支持自动标定功能：支持ADAS自动标定，设置参数后，车辆按指定要求行驶可自动完成标定，无需人工操作，并有语音提示当前标定状态； 支持驾驶员行为报警提示功能：当检测到驾驶员发生低头、左顾右盼、闭眼、打哈欠、手持手机、抽烟、戴墨镜、离岗等行为或设备镜头被遮挡时,应能通过语音和报警显示屏进行报警提示； 支持驾驶员眨眼疲劳驾驶报警；支持驾驶员打电话识别功能；支持红绿灯检测功能：支持对车辆前方红绿灯信号进行检测； 支持驾驶员双手脱离方向盘检测、驾驶员单手脱离方向盘检测； 支持应实时监控车前状态，如车前出现行人且碰撞时间小子报警值，应触发行人碰撞报警。同时满足以下要求:1)应支持区分车辆前方行人与路侧行人的功能。2)应支持检测各种状态行人的功能，行人状态包括且不限于步行、跑步、打伞、骑车等 支持斑马线检测：当车辆向斑马线方向运行，设备检测到前方是否有斑马线，以及斑马线上是否有行人(非机动车)，发出未礼让行人报警，应支持斑马线车辆未礼让行人的检测报警； 质保不少于8年，出具质保承诺函(配备机2只)。 |
| 49 | 投币机 | 智能安全防盗投币箱，防钓币、防恶意破坏，箱体及底座采用不锈钢材质、一只箱体、三只塑料内胆储币袋，钥匙统一。 |
|  |  | 投币口采用“双S”型交叉落币通道，箱体为电子锁门，配有自动翻板、照明灯、发票夹。箱门使用CPU卡开锁，刷卡后电动开锁，无需机械钥匙。插板封闭内胆开口后箱门才能自动弹开。插板小门刷卡后自动开启，换胆关门后插板小门自动关闭。内胆使用PC工程塑料，采用机械锁，具有开锁保持功能，开锁后可拔出钥匙再拉出插板，方便收银。 |
| 50 | 灭火器 | 4kg干粉带压力表灭火器2只前后无遮挡布置,必须有1只灭火器安装在驾驶室范围1米范围内。 |
| 51 | 工具箱 | 位置视车厢内空间而定（上下两层或三层，用图说明），并配一套专用随车工具。 |
| 52 | 司机风扇 | 在司机左立柱配备橡胶叶片小风扇。安装位置避免造成驾驶视线遮挡。 |
| 53 | 电子钟 | 按厂家标配内外双温显示电子钟。 |
| 54 | 电子路牌系列、导乘屏及电视 | 1、电子路牌系列：前、后、侧屏采用全彩型电子路牌，前后牌采用32点阵像素：32*192，最多可显示2*12字，侧牌采用64点阵像素：64*192，字体可显示16点阵、24点阵、32点阵路牌设有光感探头，可随外界亮度变化自动调节亮度。静止、滚动等多种显示方式。可显示残疾人标识、文本等，颜色可任意配置，侧牌需显示途径站点信息（安装在上客门左侧玻璃窗的上端位置）,客车厂预埋一根（3芯）左转向，右转向，刹车与后路牌对接显示相关车辆状态信息。 2、车内屏：汉化8字，红色，与报站器联动，显示当前站及下一站信息，也可显示相关文明用语信息，安装在前顶处。 3、全彩路牌控制器：带4G模块，含8年流量以及后台费用。具有路牌故障检测及报警、远程升级路牌程序、远程线路切换、公交个性化内容定制下发等功能。 4、导乘屏：车内正对中门的风道位置安装一个LCD电子站节牌，与报站器联动显示站点信息。 5、电视机：安装在驾驶座后方，支持远程数据推送功能，与采购人提供的车载调度屏及车载智能公交一体机共享一张流量卡，与采购人提供的调度屏联动车内显示到站信息。可通过平台远程一键下发广告服务用语以及视频广告。设备需接到采购人现有广告发布平台。 6、质保不少于8年，出具质保承诺函。 |
| 55 | 乘客标尺 | 在前门上客扶手立杆设1.2米及1.5米儿童身高标志及"标志线以上儿童请购票"永久性标识。 |
| 56 | 安全锤 | 车辆每个立柱上安装带报警装置车用安全锤（其中1把安装在驾驶室），并在车窗玻璃上根据国标要求注明安全锤敲击点及逃生窗口图示，安全锤须符合标准客车应急锤产品型号目录。安装三处新能源无火药手自一体破窗器，左一右一及后档各一，布置相关说明，以便在发生紧急情况时，可及时顺利逃生，一个控制器三个终端，装置符合国家交通运输部行业JT/T1030-2016《客车电磁击窗器标准》，质保不少于8年，出具质保承诺函。 |
| 57 | 空调系统(质保不少于8年，出具质保承诺函） |  |
| 57.1 | 顶置电动 单冷空调 | 顶置空调，制冷量24000Kcal／h及以上，耗电量优于纯电动车辆节能要求。空调采用铜质冷凝器和蒸发器、接插件为AMP，铝合金底座，蒸发风机、冷凝风机选用直流无刷低噪音（噪音低于国家标准）；冷凝风机、蒸发风机数量采用多个设置。 |
|  |  | 进口膨胀阀、压缩机(卧式全封闭涡旋、低噪、节能)。 |
|  |  | 管路为铜管，环保型R407c制冷剂。 |
|  |  | 控制器；数显、智能温控、触摸式按键、故障指示。 |
|  |  | 新风装置，进口电机驱动，风道内增设导流板，确保冷风有效引入车厢。 |
|  |  | 冷风道不得与前、后路牌窗和发动机机仓贯通，表面平整圆顺。风道内空调管与线束要求分开包扎固定。 |
|  |  | 车厢顶盖上安装空调蒸发器的四周设防水止口，密封胶采用进口硅胶，防止漏水。 |
| 57.2 | 电热除霜装置 | 电热除霜装置采用高功率电热暖风除霜系统（风机功率确定必须符合纯电动车辆节能因素），电气绝缘隔离性能满足安全防护要求，除霜效果保证玻璃的正常可视，进气通道采用内循环，加装一气道供给驾驶员脚部取暖。 |
| 58 | 安全要求 |  |
| 58.1 | 高压电路 | 1、800mm以下高压电路及部件防护等级不低于IP67。 2、高压电气总成应具备过流保护、短路保护、过压保护、欠压保护等功能。 3、高压电气设备应防尘防水，高压电气设备安装的箱体应相对密封，安装底部离地高度大于380mm（主电机除外）。高压电气设备各分路应分别设置独立的快速熔断器。 4、高压电线应与低压电线分开敷设，保持安全间隔。高压电线敷设应排列整齐，固定牢靠，套绝缘乳胶套管，采用专用绝缘夹箍，不得扭曲和拉伸，夹箍固定的间距应小于500mm。 5、安装有绝缘电阻监控系统。建立基于漏电检测的高压系统安全管理及整车动力系统安全报警系统。至少设2级独立预警。 6、锂电安装舱应设置防碰撞保护装置。防碰撞保护装置的基本要求必须满足GB/T18384.1的技术要求。除以上的要求外，锂电池安装舱发生碰撞后，不会引起车辆起火、燃烧或爆炸，不会对人身造成伤害。 |
| 58.2 | 低压电路 | 1、采用阻燃线束，地板下、后机舱、车顶线束应采用防水接插件，防水等级达到IP67。 2、底盘线束、后机舱线束、空调线束采用辐照电线，耐温-40～150℃，电瓶上方不得有水管，电瓶线外套采用阻燃管。 3、电线线径的确定，要从实际使用情况出发，与相关的保险丝规格匹配。同时要根据过载、过流、短路等可能发生的情况，给予1.5至2倍的线径余量。导线应分色，线号清晰。 4、线束固定可靠、牢靠。固定线束的夹箍间距小于500mm，不能使用金属或含金属材质的夹箍，所有线路过孔处应加装橡胶绝缘套及填充剂固定，以免长期使用过程中磨破线束。 5、低压线应根据不同的工作状况（例：电机线、信号线、灯光线等）分开包扎成束。制作线束时，一定要把电源负线与电源正线分开包扎成束。 6、整车电气控制系统采用24V、单线制、负极搭铁，采用CAN总线通讯技术及数字仪表，显示电量、电流、电压、电机转速、温度及安全驾驶的必备信息。 |
| 59 | 移动支付设备(FJZ-216三段式车载机) |  |
| 59.1 | - 终端参数 | - CPU： - （1）主控：四核ARM926EJ处理器，主频454MHz，2级缓存； （2）辅控：Cortex-M3处理器，主频120MHz； 2、存储容量：双存储1Gb FLASH+1Gb DDR2 RAM；512KB(FLASH)+132KB(SRAM)； 3、数据存储： （1）可存储至少128字节的刷卡记录12万条和黑名单15万条（8+1字节）；（2）数据存储模块中的数据在掉电后可保存10年以上； 4、语音文件：存储至少256段语音片段； 5、显示屏：定制高亮LED显示屏/5英寸LCD显示屏； 6、副显示屏：7段4位LED数码显示+四个LED指示灯； 7、车载定位：内置GPS卫星定位（可选BeiDou）； 8、无线通讯：4G网络，支持全网通（支持移动、电信、联通无线数据传输业务）； 9、按键：4键； 10、PSAM卡数量：4个 （支持ISO7816、住建部、交通部标准）； 11、外设接口：RS-232接口2个；RS485接口1个；CAN接口1个；IrDA接口1个；USB接口1个； 12、非接触卡：13.56MHz；支持银联、住建部、交通部、M1、CPU、Desfire卡、NFC等； 13、有效刷卡距离：0~70mm； 14、支持标准：ISO14443，PBOC3.0； 15、交易时间：≤0.3秒； 16、车队管理设置：有； 17、消费记录容量：>12万条； 18、黑名单容量：>15万条； 19、计费方式：单票；多票；时段；卡类； 20、卡类型：普通卡、成人卡、学生卡、老人（爱心）卡、优惠卡等； 21、提示功能： （1）语音提示：按卡类型及操作进行多种提示； （2）操作显示：消费金额显示； （3）按键输入：设置和查询； 22、工作模式：单机，联机； 23、消费方式：非接触卡；二维码； 24、外围设备：可连接外部RS232设备；RS485设备；CAN总线设备；USB设备； 25、更新、采集方式：4G无线，U盘，IrDA等； 26、维码识读时间：<0.3s； 27、摄像头像素：640(H) x 480(V)； 28、视场角：72°(H) x 64°(V)； 29、旋转倾斜偏转：360°,±65°,±60°； 30、运动容差：>2 m/s； 31、条码精度：≥3.9 mil； 32、扫码范围：0mm-100mm（QR）； 33、工作环境：（1）保存温度：-40℃~80℃，湿度：≤85％； （2）工作温度：-30℃~70℃，湿度：≤95％； 34、重量：<1kg； 35、结构尺寸：产品外形尺寸：228mm139mm49mm；包装尺寸：300mm190mm110mm； 36、功率：<15W； 37、防护等级：防水等级IP54； 38、工作电压：额定：24V 工作电压范围：6~60V （具有反接、过压、过流自动保护及异常断电数据保护） 39、算法：支持MD5、DES、3DES、国密算法、RSA、BASE64等； 40、系统平台：Linux； |
| 59.2 | - 安装、预埋 | 预埋车载移动支付收费机线路和安装立柱。 |
| 59.3 | - 质保 | 质保不少于8年，出具质保承诺函。 |
| 60 | 三角牌和停车三角木、反光背心 | 按标准配置。 |
| 61 | 其它配置 | 本配置表未列入的部分按厂家标准配置，但车辆的设计及装配要考虑便于后期车辆的维修、保养。 |
|  |  | ▲我司所选配置全部纳入保修范围，提供清单和时长及有效书面承诺书。 |
|  |  | ▲承诺整车质保期不计里程3年以上，需提供有效书面承诺书。 |
|  |  | 整车流水槽。 |
|  |  | 随车资料。（车辆使用说明书及维修手册、全车电路图、主要总成配套件和配套厂产品说明书、电器设备布局及电气原理图和线束图）。 |
|  |  | 提供四套整车VIN码、用专用拓印纸。 |
|  |  | 随车工具（包括轮胎套筒、绝缘手套）。 |
| 62 | 新车贮电量 | 送车至卸车地点时，动力电源储电量不低于配电的80%，以保证新车能行驶到充电场站及满足检测上牌行驶里程。 |

▲注：

1、以上参数指标可能源自于某一品牌型号产品，请投标供应商选择技术指标达到或优于以上要求的产品进行优化投标报价。

2、表中标注“▲”为实质性要求，须按以上要求提供证明材料或承诺书（格式自拟）予以佐证，若以上未注明提供证明材料或承诺书的，均以提供承诺书（格式自拟）予以佐证，不满足该项要求的，其投标无效。

3、供应商所投车辆必须具有CCC认证；

4、供应商所投车辆需满足以下规定：

- （1）GB7258-2017《机动车运行安全技术条件》；

- （2）GB13094-2017《客车结构安全要求》、

- （3）客车噪声达到国家GB1495-2002《汽车加速行驶车外噪声限值及测量方法》、

- （4）GB 38900-2020《机动车安全技术检验项目和方法》、

- （5）GB/T18384-2020《电动汽车安全要求》、

- （6）GB1589-2016《道路车辆外廓尺寸、轴荷及质量限值》、

- （7）GB21861-2019《机动车安全检验项目和方法》等相关客车标准要求，

- （8）车辆各项安全设施功能、配置等必须符合国家JT/T1240-2019《城市公共汽电车车辆专用安全设施技术要求》的标准要求，以及供应商在投标书所明示达到的各项技术指标要求。

（9）车载智能公交一体机终端设备符合国标要求技术参数：

符合GB 19056-2021《汽车行驶记录仪标准》；

符合JT/T 794-2019《道路运输车辆卫星定位系统车载终端技术要求》；

符合JT/T 808-2019《道路运输车辆卫星定位系统北斗兼容终端通讯协议》；

符合GB/T 26766-2019《城市公共汽电车车载智能终端》；

符合JT/T 1076－2016《道路运输车辆卫星定位系统车载视频终端技术要求》；

符合JT/T 1078－2016 《道路运输车辆卫星定位系统视频通讯协议》；

符合交办运(2018)115号《道路运输车辆智能视频监控报警装置技术规范》；

- （10）移动支付设备(FJZ-216三段式车载机)建设依据、标准和原则：

GB4208-2017《外壳防护等级（IP代码）》

GB/T17626.12-2023《静电放电抗干扰度试验》

GB/T17626.33-2023《射频电磁场辐射抗干扰度试验》

GB/T413-2002《汽车电气设备基本技术条件》

《GB9254-2008》《信息技术设备的无线电骚扰限值和测量方法》

《QPBOC 3.0 /2.0 Level 1& 2》

《JT/T978.2-2023》交通运输部《城市公共交通IC卡技术规范》

《JT/T1059-2016》《交通一卡通移动支付技术规范》

《CJ/T3087—1999》建设部《城市公共汽电车收费设备、电子收费机应用技术条件》

《住房和城乡建设部IC卡应用服务中心产品检测证书（终端类）》

交通运输部中国交通通信信息中心的全国交通一卡通测试验证及备案

5、车载智能公交一体机终端设备能够与采购人当前调度平台以及后期规划的调度平台、主动安全等平台实现技术对接，若产生费用，则由供应商承担。

6、车内电视机与采购人提供的调度屏联动车内显示到站信息。可通过平台远程一键下发广告服务用语以及视频广告，设备需接到采购人现有广告发布平台，若产生费用，则由供应商承担。

- 7、为了保证车辆正常运行，所有车辆专用设备（4G系统、GPS软件、车载系统等）需与采购人现有调度系统无缝对接，若产生费用，则由供应商承担。

- （二）采购清单（标项二）

- 1、标项二：8.5米纯电公交车采购（低地板）

| 序号 | 货物名称 | 单位 | 数量 | 最高单价限价 | 最高限价 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 8.5米纯电公交车采购 （低地板） | 辆 | 14 | 80万元 | 1120万元 |

- 2、车辆参数要求

| 序号 | 内容/部件 |  | 采购要求 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 国家补贴 |  | 投标车型符合国家新能源汽车推广应用补助政策，如有国家补助，由投标供应商自行申报。如投标供应商延期交付车辆，或不能正常上牌，造成一切损失由投标人自行承担。 |
| 2 | 公告 |  | ▲保证车辆符合上牌条件，保证车辆投标时满足国家新能源相关政策要求具有国家工信部产品公告，新能源推荐目录，免税购置目录（以上公告提供相关公告证明）。如投标供应商交付车辆与以上目录不符，造成不能正常上牌，一切损失由投标人自行承担。 |
| 3 | 安全性 |  | ▲车辆安全装置应符合国家法规要求。车辆制动结构应符合GB12676-2014 《商用车辆和挂车制动系统技术要求及试验方法》，汽车制动系统结构、性能和试验方法的符合有关要求规定，如发生安全事故时，经认定属供应商责任的，按法律规定承担赔偿责任。 |
| 4 | 稳定性 |  | ▲车辆操作稳定性达到QC/T480《汽车操作稳定性指标限值与评价方法》标准要求。 |
| 5 | 密封性 |  | ▲车辆密封性能达到QC/T476《客车防雨密封性限值》标准要求。 |
| 6 | 车辆设计 |  | 车体、车身造型设计新颖美观大方，体现节能环保、经济实用、安全舒适、维护简便；达到结构布置合理、乘坐舒适方便、驾驶灵活稳定、工艺质量可靠等要求；特别是在电驱动控制和技术匹配、防漏电安全防护、降噪处理、车内人性化设计、结构和工艺等方面具有专长特色。 |
|  |  |  | 采用新技术、新工艺、新材料，结构布置合理，工艺质量可靠，技术性能和结构工艺体现国内先进水平。 |
| 7 | 噪音限值 |  | 噪音限值符合或优于GB1495-2002《汽车加速行驶车外噪声限值及测量方法》标准要求，提供有关检测报告。 |
| 8 | 电磁辐射 |  | 电磁辐射符合GB/T18387-2017《电动车辆的电磁场发射强度的限值和测量方法》标准要求，提供有关检测报告。 |
| 9 | 基本参数 |  | 基本参数和技术性能必须符合电动客车国家和行业的有关标准要求，与公告目录一致。 |
| 10 | 整车外形 |  | ▲公交版(有站立位)。提供国家工信部产品公告。 |
| 11 | 车身尺寸 |  | 8400mm＜车长＜8700mm |
| 12 | 座位数 |  | 座位数：≥20+1 |
| 13 | 动力系统（三电系统质保不少于10年，出具质保承诺函） |  |  |
| 13.1 | 驱动形式 |  | ▲整车采用电机集中驱动，永磁同步、水冷，电机直驱。 |
| 13.2 | 动力电池组 |  | ▲动力电池组为磷酸铁锂动力电池，单车动力电池储能容量≥220kwh，电池系统能量密度＞150Wh/kg，满足满载状态单次充满电续驶里程≥260公里，投标供应商在投标前应对实际线路进行现场踏勘与评估，如不能满足要求，投标供应商负责召回及全部赔偿责任。动力电池组必须经过国家级检测机构检测合格并出具有通过挤压、跌落、过充、过放等安全试验检测合格报告，其安全性满足GB38031-2020《电动汽车用动力蓄电池安全要求》标准和规范。整车采用的电池企业售后服务能力通过国家标准GB/T27922-2011《商品售后服务评价体系》认证并获得十二星及以上级别证书，采用液冷动力电池8年或60万公里衰减不超过20%，电池具备监控功能，如检测到故障，及时将故障信息传递至后台，保证电池系统安全，需提供专利证明。车辆使用8年内电池容量衰减超过20%，投标供应商无条件免费更换同品牌全新电池（电池容量衰减由专业第三方检测机构进行检测，检测费用由投标供应商承担）。 |
|  |  |  | 电池应从电池单体→电池模组→电池系统，实现三层梯级管理，每个单体电芯和电池组内部均串联有保险，在电池失效时可及时断开，配置绝缘监测模块，实时监测每箱电池的绝缘状况，保证电池系统的高压安全。有高压熔断装置（手动及自动两种控制方式）。 |
|  |  |  | 充电形式：慢充快补。 |
|  |  |  | 电池箱经多项破坏性试验达到国标要求，提供相关试验报告。有防撞钢梁，与整车隔离，绝缘、防火隔热设计，多重熔断保护，整车高压分级预警系统，高压快断装置，电池箱具有过流、过压、欠压、短路自动保护报警装置，电池管理系统报警给整车控制器，由整车控制器自动切断供电；电池箱防护等级IP68及以上，安装位置满足涉水深度要求。 |
|  |  |  | 智能电池管理系统，可监控每个单体的电压、模组的温度、电池系统电流、电量，电池管理系统能对电池的温度、电压、电量、电流、绝缘性能等项目异常报警，电池系统自带远程安全监测系统，满足GB/T31467.3-2015安全标准，并提供国家认可的第三方报告为准。 |
|  |  |  | 电芯体系选用磷酸铁锂；动力电池最大充电电流具备不小于1C的持续充电至80%SOC能力。整车最低SOC需能达到20%（提供第三方检测报告）；每组配有熔断器，发生意外情况可及时切断电池连接，动力电池安装在车辆的底部，不准占用车厢空间，并要求做好车辆重量重心的均衡分布。 |
|  |  |  | BMS(电池管理系统)主动均衡电池单体电压、温度等状态进行实时监控，保证电池在使用过程中的一致性。 |
| 13.3 | 驱动电机 |  | 永磁同步水冷驱动电机防护等级IP68级，额定功率符合车辆运行技术要求，绝缘等级H级，动力强劲平稳。 |
|  |  |  | 制动时具有制动能量回收和电磁缓速功能，当电磁缓速失效时具备提示功能。 |
|  |  |  | 电机峰值功率≥180KW |
| 13.4 | 控制器 |  | 采用成熟的整车集成控制器，安装位置紧凑，线路走向清晰，布局合理。控制器具有过载保护、过流保护、过压保护、短路保护、过热保护等。 |
| 13.5 | 远程运营 监控平台 |  | 具备远程运营监控管理功能，实现车辆实时位置、故障、能耗监控查询，故障信息可通过电脑远程显示；投标供应商提供授权并承担相应费用，保证采购人能正常使用远程运营监控管理功能。 |
| 13.6 | 电度表 |  | 电池BMS已集成有记录电耗功能。 |
| 13.7 | 动力电池舱及 电器设备舱 |  | 电池舱布局合理，安装位置满足涉水深度要求，检修方便。加装良好的隔热、隔振、降噪音材料，开启通风良好，有利于散热；通风采用无刷电机，或动力电池自然散热；加装动力电池防撞保护装置，确保电池舱发生碰撞后安全。 |
|  |  |  | 车辆电器舱布局合理，安装位置满足涉水深度要求，检修方便，需配自动灭火装置，后舱车厢底板应加装良好的隔热、隔振、降噪音、阻燃材料，通风良好，有利于散热。 |
|  |  |  | ▲电池箱安装专用自动灭火装置（电池箱火灾防控装置），灭火剂为全氟己酮，剂量≥6kg，质保不少于8年，出具质保承诺函。电控仓等部位安装自动灭火报警装置，符合国家标准，质保不少于8年，出具质保承诺函。如因装用不合格的自动灭火装置引起的各种损失及责任，由中标供应商承担。 |
| 13.8 | 充电接口 |  | 采用国标直流枪充电插口，配备两个充电插口，充电插口设置车身后部，无需钥匙开启，用单枪插口，安装位置防尘、防水，高度在1200MM左右，系统设计为充电枪未拔出前车辆不能起步，同时具备拔枪时灭弧功能。 |
|  |  |  | 充放电多重安全监测报警保护，杜绝过充过放，发生意外情况主动切断高压。充电接口应有明显标志标示，防止人员误操作。 |
| 14 | 冷却系统 |  | 采用电子智能冷却控制系统，进口循环超级泵，进口无刷电机，防护等级IP69，质保不少于8年，出具质保承诺函。 |
| 15 | 底盘系统 |  |  |
| 15.1 | 底盘结构 | ▲全承载封闭环式车身，整个车身参与载荷，上下部结构形成一体，在承受载荷时，整个车身壳体达到稳定平衡状态。车底骨架焊接处应有两次防腐处理，下表面应防石击涂漆处理（用图说明）。 |  |
| 15.2 | 空气压缩机、转向电动助力泵 | ▲空压机采用国际领先的二级压缩技术，全无油润滑活塞式空压机，确保全生命周期排量稳定。依据整车需求，配比3KW及以上电机，满足8.5米车型所需供气要求。噪音稳定，≤75db；防护等级IP 68以上；Emc三级；正常工作排温120度以内；机体内关键零部件使用发达国家进口部件；电动转向油泵，可根据车辆行驶技术要求自动调节油压，液压助力泵电机根据车辆运行工况具备高低压转速可变，车速≤3公里/小时电动助力泵无噪音、无振动功能，电机位置满足涉水深度要求，电机防护等级IP67及以上。安装具备防尘防泥水的独立仓室（用图说明）。质保不少于8年，出具质保承诺函。 |  |
| 15.3 | 转向器 | ▲采用厂家成熟电动液压助力转向器，如遇液压助力失效时转向正常，保证车速大于5KM/H、整车高压异常断电情况时，保持转向系统维持助力状态。方向盘前后上下可调。电动液压助力转向总成，质保不少于8年，出具质保承诺函。 |  |
| 15.4 | 传动轴 | 采用单节、开式传动轴，十字节密封良好，不漏油，最大承载扭矩必须满足公路运营线路实际超载运行的特殊要求。 |  |
| 15.5 | 前后桥 | 前后桥采用高端加强型免维护轮端，质保不少于8年，出具质保承诺函。差速器采用纯电客车专用差速器，主锥加强、精磨齿、低噪音，整桥质保不少于8年（易损件除外），出具质保承诺函，符合公交客车使用要求。 |  |
| 16 | 悬架系统 | ▲全气囊悬挂，减震器配装双向作用固定螺母纵向锁紧，前、后桥均设有稳定杆平衡机构。提供国家工信部产品公告。 |  |
| 17 | 制动系统 | 气压双回路行车制动、制动时具备电动缓速、能量回收功能。 |  |
|  |  | ▲前、后盘式制动，制动臂间隙自动调整，配备ABS。 |  |
|  |  | 制动管路采用尼龙管；管路系统按标准进行保压泄漏试验，管路排列整齐，固定支架牢固(固定间距不大于500mm)。管路各接口连接可靠，不凹瘪、不扭曲、不坠挂，在车辆运动中不碰擦其它零部件或因抖动出现断裂。管路弯曲或与车身接近部位必须采用固定支架（中间增加防磨损胶垫圈）进行固定。 |  |
|  |  | 管路与高温、旋转部件保持安全距离或作重点防护，穿越洞孔、电池仓等隐蔽部位，加装阻燃绝缘套管缝隙填充减震胶可靠固定（用图说明），电线束和油气水管分列敷设布置。 |  |
|  |  | 低气压起步制动保护，设低压声光报警，报警蜂鸣声与其它报警声响有明显区分。 |  |
|  |  | 压缩空气需经过干燥、大排量智能冷凝处理后进行存储。 |  |
|  |  | 四回路保护阀（继动阀、直踏式脚制动总阀、快放阀、手制动阀等)。 |  |
|  |  | 制动踏板与水平面的夹角不能过大，符合人机工程要求，便于驾驶员操作及维修方便。 |  |
|  |  | 贮气筒总容量满足实际使用要求，防锈耐腐蚀。 |  |
| 18 | 储气筒放水阀 | 储气筒配备智能电磁排水阀，排水口向下。 |  |
| 19 | 驻车制动 | 储能弹簧式作用于后轮，手制动阀装在驾驶员易操作的部位，增设有解除驻车制动控制气路。 |  |
| 20 | 自锁螺母 | 振动部位采用施必牢自锁螺母紧固。 |  |
| 21 | 集中供油 润滑装置 | 底盘统一集中润滑（有监视口）定量卸压式分配器，集中润滑管路固定可靠，安装位置加油方便，储油罐加装润滑油防凝固装置，油管两接头标记清晰易修理校对，液晶控制器具备故障诊断和显示功能。故障自动报警并显示故障代码自动保护电机，缺油自动报警，可根据设定时间工作自动打油，储油罐加装润滑油防凝固装置。质保不少于8年，出具质保承诺函。 |  |
| 22 | 轮胎及轮辋 | 子午线真空胎(参考品牌：佳通、普利斯通、玛吉斯、双钱)；锻造铝合金轮辋。（每车配备带轮辋的备胎一只）。 |  |
| 23 | 数字模块配电盒 | 配装大功率智能防火配电盒，采用全芯片数字配电管理模块，模块壳体采用铝合金材质，防护等级不低于IP65；实时监测每路输出电流和接线柱温度，实时保护过流、短路、开路、过热等状况，电流信息和报警信息可实时上传整车CAN系统。质保不少于8年，出具质保承诺函。 |  |
| 24 | 电器线束 | 整车线束按厂家标配，线束标记、布置，与整车线路图符合。 |  |
|  |  | 尽可能减少高压连接点，高压线接头的螺栓用热敏（阻燃）材料防护到位，所有裸露的高压接头采用热敏材料热塑密封。 |  |
|  |  | 高压线固定间距标准300-500mm，高低压线束分开布置，不能以金属包箍固定导线，穿过骨架、大梁必须加装可靠的绝缘防磨损护套。 |  |
|  |  | 隐蔽部位电线束加装阻燃绝缘套管并可靠固定，线束长度留有一定的余量。 |  |
|  |  | 线束固定牢固标记清晰，走向合理安装规范，整根线束不得拼接，线束每隔100mm安装固定扣攀。 |  |
|  |  | 电器接头牢固并有绝缘护套，所有电线接插件采用AMP产品（底盘部分防水型）。 |  |
|  |  | 安装车辆动态监控一体机，必须与原有视频监控系统相兼容。8路视频录像监控功能(分别监控前、后、左、右方路况、司机、整车，乘客门)。 |  |
|  |  | 全车CAN仪表工作显示电池（电量 电压 电流）、驱动电机（电压 电流 温度）、故障报警等功能，总线（质保不少于8年，出具质保承诺函）三级CAN处理。 |  |
|  |  | 总线控制模块舱必须满足防震、防水、防尘、防静电的要求，电器线路采用镀锡铜线，预留部分备用线路或接线柱，并且接线柱或接插件前端装有保险装置，满足增加用电器的需求。 |  |
|  |  | 1、IC卡POS机、GPS系统、车载监控系统电源线采用双线制；要求电源从主配电板单独接入，安装单独保险，有专用接地线。 电源线为电源开关（电门钥匙）后控制电源。 2、电喇叭为蜗牛式。 |  |
| 25 | 灯具与开关 | 采用转向柱安装组合式开关，包括前照（大）灯、示宽（小）灯、转向灯、雨刮器、点火开关、等控制开关。 |  |
|  |  | 大灯亮度必须符合雨天夜间行车照明要求，前照灯角度可调，室内采用LED照明灯，车厢内灯采用扁平弧形LED灯管，前后贯通，中间无接缝，布置在空调风道内侧边缘。 |  |
|  |  | 所有开关由驾驶员控制，各类操纵开关安装和排列位置应方便驾驶员识别与操作；安装备用开关1-2个。 |  |
| 26 | 蓄电池 | 采用2只12V\120Ah免维护蓄电池，蓄电池舱内电器件和线束固定牢固、排列整齐、安全可靠，蓄电池“+”或“-”级接柱连接线束加装过载断电保险装置（质保不少于3年，出具质保承诺函）。 |  |
|  |  | 有蓄电池检修口。 |  |
|  |  | 蓄电池舱设置电源总闸。 |  |
|  |  | 蓄电池舱内电器件和线束固定牢固、排列整齐、安全可靠。 |  |
| 27 | 车身漆色图案 | 车身油漆采用环保汽车专用金属漆；漆色图案按买方要求配色喷涂。喷制单位徽标、名称、监督电话、核载人数、总质量等根据采购人需要设计。 |  |
| 28 | 车身结构 与车身型材 | ▲整车（包括车身主要覆盖件、骨架、底盘车架、前后围）经阴极电泳工艺处理。 |  |
|  |  | ▲轻量化设计，低地板或者低入口(提供相关证明材料或承诺书)。 |  |
|  |  | 车身采用全金属车身，车身蒙皮采用辊压涨拉蒙皮。 |  |
|  |  | ▲车身骨架整体强度满足公路客车运行寿命及高峰满载的要求，以及瑞安地区路桥高低落差大的道路条件,投标供应商投标前应对实际线路进行现场查勘与评估，如不能满足要求，投标供应商召回及全部赔偿责任，出具终身质保承诺函。 |  |
|  |  | 车身内顶和侧围整体采用安全环保内饰材料进行隔热降噪处理；车厢前、后、顶、侧蒙皮夹层内及底部均要采用阻燃、保温、隔音降噪材料完全填充，车顶厚度大于35mm，其它区域最小厚度大于30mm，所有填充材料符合要求。 |  |
|  |  | 车顶骨架加密，车身骨架必须保证终生不断裂、不变形、不锈蚀、不腐烂；防止出现车顶漏（渗）水问题，出具终身质保承诺函。 |  |
|  |  | 轮毂部位车身提供足够的强度以防止乘客受到爆胎的损伤，表层喷涂防腐、防水材料，防止出现轮毂部位漏（渗）水问题，前、后轮毂挡泥板橡胶皮离地15CM以内。 |  |
|  |  | 乘客可触及的车身内外部件、结构件不应有尖角和锐边，车身外导水槽等不应有尖角和锐边。 |  |
|  |  | 侧围设有检修门，具备通风防水。翻开式，液压撑杆，配碰锁或锁芯锁。 |  |
| 29 | 拖车钩与支车点 | 车辆纵梁前、后部适当位置配伸缩式拖车钩，使用方便可靠。 |  |
|  |  | 在前、后桥附近底部空间，应根据车架结构特点设置承重梁，在车身左右两侧设有多个支车点，并设支车点标志。 |  |
|  |  | 纵梁前部区域的各类管路、线束的布置应充分考虑拖车时的运动干涉。 |  |
| 30 | 前后围 | 前后围采用薄钢板冲压成型，检修方便。 |  |
|  |  | 为方便雨刷器等部件的检修与拆装，在客车前围处设置有专用检修门。 |  |
|  |  | 前后LED电子路牌，前后电子路牌窗透光区最小尺寸规格满足配装8字汉化电子路牌结构需要。LED电子路牌带开关，开关安装在仪表盘。 |  |
| 31 | 车厢 | 前风窗为双层夹胶全景隔热玻璃，不能眩光，配备遮阳隔板；后风窗为整体式钢化玻璃；均采用粘接式结构。 |  |
|  |  | 车边两侧单一扇独立玻璃设置一扇内藏粘贴式推拉窗，窗框底边、双定位槽固定（用图说明）；粘接处使用进口玻璃粘接胶、填缝胶、阻尼胶；右边侧窗部分满足配装汉字电子路牌结构需要。全车采用防紫外线隔热节能玻璃，玻璃颜色根据采购人要求确定。整车侧窗安装折叠窗帘带大巴扣。 |  |
|  |  | 合理位置安装电器箱，用于安装GPS主机、监控主机、整车集中配电板等，便于检修。 |  |
| 32 | 驾驶区 隔离防护设施 | 安装驾驶区防护隔离设施，整体设计安装符合JT/T1240-2019、JT/T1241-2019相关标准。质保不少于8年，出具质保承诺函。 |  |
| 33 | 车门 | 门胶条采用优质三元乙丙材料，门胶条与门框边固定要牢固，长度合适无缝隙。前单双电控气动内摆臂结构门，中双电控气动塞拉门(带防夹)，门底部三角翻板密封，采用优质气动核心元件，具备速度调节装置运行平稳。中门设置可折叠轮椅无障碍渡板，车厢内有设置轮椅固定位置和设施。下客门上方中间部位安装一个门灯（小灯打开，开门时亮）和下车投射警示灯（不小于25W），投射显示注意安全用语，与后门开关联动，质保不少于8年，出具质保承诺函。 |  |
|  |  | 在驾驶室两侧附近设总放气阀(功能只是断门泵气，不能做门开关用)，放气阀旁边贴有中文指示标牌，紧急情况下可将乘客门气路全部切断；门外及车内上方风道(门泵箱外)均装有一个应急放气阀(功能是断门泵气路，不能做门开关用)，并配有明显使用标识；车门后有护栏板，前后乘客门踏步区域采用黄色踏步专用地板革，带红色“站立禁区”字样。 |  |
| 34 | 乘客座椅 | 座椅采用尼龙玻纤材质。主体无骨架设计，pvc皮革（0.9MM厚/高强度经线5KG，纬线10KG）/耐磨损，防滑软垫公交座椅，轻量化、符合人体工程设计，座椅靠背与坐垫可快速拆卸更换，坐垫宽度大于等于440MM。镁铝合金底梁及椅脚，符合QC/T964标准。公交座椅数量、颜色、式样及排列方式事先经买方确认，（设爱心专座，采用绣字“爱心坐椅”）终身质保。 |  |
| 35 | 司机座椅 | 司机座椅和驾驶室隔离装置 司机椅（外表皮革包围）前后、上下、靠背角度、气囊减震可调、带按摩通风功能；三点式安全带自动伸缩功能，坐垫宽度大于等于440MM。驾驶室隔离装置要求使用厚度≥5mm的钢化玻璃，透光率≥95%，室内室外反射率＜1.5%（提供相应检测报告为准）。 |  |
| 36 | 地板 | 地板革：石英砂地板革产品，整车（车箱前、中、后）地板革铺垫延伸到侧围板向上50CM或座椅底部(从地板向上计)。 |  |
|  |  | 地板骨架加密平整，设有检修口和盖板，方便维修，PVC地板厚度大于等于18mm，上下客门踏板处黄底红字，“站立禁区”字样，地板与底架之间涂装防震胶，质保不少于8年，出具质保承诺函。 |  |
| 37 | 内饰 | LED全景广告铝合金空调风道,一体式铸造成型；广告灯箱开关相间控制,车辆行驶时灯箱亮度50%，停驶时亮度达到100%；风道不得与前后路牌窗贯通，风道固定旋钮牢靠、接口平整、接口处采用胶皮等材料做避震缓冲防异响设置，检修口设置合理、排水管布置合理，防止冷凝水排入车内，质保不少于8年，出具质保承诺函。 |  |
|  |  | 采用铝合金集成顶板总成（含空调进气格栅，铝合金天窗装饰板，环形灯等），采用3系铝合金板加工，成型铝板厚度不低于2mm，表面整体喷塑工艺。 顶板中间环形灯作为主照明，光亮度可实现行车时50%驻车100%的自动控制，以达到行车时不影响驾驶视线及节能的目的。 顶板两侧带氛围灯且和风道过渡自然，氛围灯通长车厢，不间断柔性七彩自动变光，双侧氛围灯同步一致，灯光温和不刺眼，无明显灯珠阴影。 顶板在中间位置和车身设置隐藏式固定点，顶板空调回风格栅和天窗面板采用隐藏式锁结构。 质保不少于10年，出具质保承诺函。 |  |
| 38 | 安全环保阻燃 内饰材料 | 整车内饰材料技术性能须符合GB38262-2019标准，防火A0级。车身内顶和侧围整体采用无粉尘、无纤维、无甲醛、无对人体有害物质的闭泡式气凝胶橡塑保温隔热材料进行全覆盖隔热降噪处理；车厢前、后、顶、侧蒙皮夹层内及底部均要采用阻燃、保温、隔音降噪材料完全填充，车顶厚度大于35mm，其它区域最小厚度大于30mm，所有填充材料符合安全、环保、阻燃、无毒无异味的要求。不得使用聚氨酯发泡。 |  |
| 39 | 驾驶区、仪表台 | 整体式仪表台；仪表台固定底板全密封防止漏风，不得开裂；仪表台上仪表、开关、按钮、手台柄位置合理，便于操纵；应充分考虑满足配装电子报站器、车载监控、GPS车载机、IC卡车载机及键盘、证件存放等布置要求。在仪表显示面板上要有故障“闪码”显示功能。 |  |
|  |  | 为方便司机操作，不常用的开关、监视器、空调开关、底盘集中润滑开关等布置仪表台位置，门开关、手刹开关布置在左侧副仪表靠近驾驶员位置，方便操作。 |  |
|  |  | 驾驶区至少1个USB手机充电器模块，配置茶杯架。 |  |
| 40 | 360°全景环视 系统、 电子后视镜 | 360°全景环视系统： 1、系统应具备3D全景环视。完成车辆前、后、左、右实时图像无缝拼接，输出到彩色显示屏上显示，倒车自动切换显示倒车画面功能，给转向信号时自动切换视角，杜绝驾驶员视野盲区。 2、内置可选CAN传输协议、灯线硬件切换等，支持自动画面切换，同时支持转向高电平控制。 3、支持车辆左右转弯的时单候，全景显示3D视野效果，车辆前进前视可以显示3D状态，也可以显示前视的原图效果。 4、左右转弯回正后，3D画面切换到前视3D的时候需要流畅不卡帧，车模相应要缩小显示，方便驾驶员观察四周画面。 5、摄像头：配置4路AHD1920X1080P高清摄像头，防水等级≥IP67，摄像头硬件自带宽动态，具备夜视增强及强光抑制功能。在夜晚光线不足、雨、雾、雪、大风沙等恶劣自然条件下可以清晰、流畅的显示画面和监测视野盲区，可根据环境光线自适应调节明暗度。 6、系统满足对接电子后视镜或视频监控。 电子后视镜： 1、高清屏显示，两块12.3英寸全贴合、无边框显示屏，分辨率不小于1920x720P，左屏分区显示，上部分后视流媒体，下部分支持3D全景；上下分割显示右屏上部分后视流媒体，下部分显示右边A柱盲区影像。 2、摄像头均采用昼夜全彩摄像头，要求全部采用金属外壳，结构防水设计，整机冷启动开机时间不能大于3秒，热启动在1秒以内。 3、产品需要提供国家认可的实验室检测EMC报告，通过GB15084-2022认证II、V类镜子的认证标准证书。支持不同的显示模式状态。支持4--6路以上1080P高清，摄像头分辨率要求全部是（1920x1080），及支持4路1080P高清分辨率360环视摄像头，6路摄像头均具有防眩光、宽动态、低照度、高光抑制、镜头疏水性能，确保雨天、晚上超强可视效果。 4、自动画面切换，支持可选内置CAN传输协议，并可根据车速和左右转弯信号进行左边12.3寸屏画面的自动切换。 5、屏幕亮度调节，具备白天和夜晚自动感光、手动调节档位不能低38档，适应白天和晚上各种应用场景，适应不同驾驶员要求的防眩护目效果。 6、显示区域具有可调节的功能，显示屏的每一个镜头画面分别可以调节画面的大小，同时可以将画面进行位置的上下左右的移动。 7、摄像头具备安装完成可调节、仰角及上下调节的功能，每一个摄像头画面软件可以选择方向调节。 8、电子后视镜支持AI智能显示屏功能，车辆两侧有行人或者车辆时候时，显示屏应有红色警示条，同时有预警图标显示。 360°全景环视系统、电子后视镜：质保不少于8年，出具质保承诺函。 |  |
| 41 | 后视镜 | 1、车辆外侧安装大视野手动后视镜，车辆行驶时不应有明显的抖动，视野清晰。颜色与车辆整体协调。 2、前顶右上角适当位置安装车内后视镜（大视角内视镜），便于驾驶员观察车厢内部。 |  |
| 42 | 司机窗 | 为内藏粘贴式，玻璃框底边、侧边双定位槽固定（用图说明），由前向后拉车窗，卷缩式下拉自锁式侧窗遮阳帘，窗外加设档水槽。 |  |
| 43 | 顶风窗 | 按标准安装带空气净化装置开启式顶窗。安全顶窗具有应急出口功能，满足应急出口尺寸要求。 |  |
| 44 | 下车照明 | 门设台阶灯，开门后自动发亮。 |  |
| 45 | 扶栏、护板 | 整车采用高强度铝合金扶栏，扶栏各连接部位的螺栓加装保护螺套；上车门处，加设一根铝合金杆用于安装IC刷卡机。 |  |
| 46 | 侧窗帘 | 蓝色垂直折叠式侧窗帘为涤纶材质并带搭扣。 |  |
| 47 | 雨刮 | 对刮双向卧倒式，带喷淋、快慢档装置，括刷面积满足驾驶员视野要求。 |  |
| 48 | 车载智能公交 一体机终端 | 智能公交一体机终端支持功能： 智能公交一体机支持12路1080P TVI+4路1080P IPC； 视频输入：12路1080p，AHD/TVI模拟高清接入，外接4路IPC接入； 视频输出：支持2路CVBS/AHD视频输出；1路VGA视频输出； 视频编码：H.264/H.265编码，支持双码流； 硬盘存储：能够同时支持2块2.5寸HDD/SSD硬盘，接入方式为可插拔式；HDD单盘最大2TB ，SSD单盘最大4TB； SD卡存储：1张SD卡，最大支持512GB ； M.2存储：预留M.2 SSD存储； 通信模块：标配1张4G全网通，同时可拓展到2路4G，拓展4G/5G无线模块、WIFI模块可插拔，提供灵活的无线传输方案，方便网络模块升级； 音频输出：4路独立音频输出，可接车内、车内喇叭，手唛语音对讲； 定位模块：内置高灵敏度卫星定位模块，支持GPS/BD/GLONASS定位，定位信息同步封装入录像码流中； 断电保护：硬件设计上具备断电保护功能，设备在突然断电情况下可以自动启用超级电容，实现正常关机，有效避免关键数据丢失，延长硬盘寿命； 内置6轴陀螺仪，实时监测车身状态； 具备信息采集接口，可采集驾驶员左转、右转、刹车、倒车等信息； 接口可靠：主要接口均采用车载专用的航空插头，确保信号连接稳定； 延时关机：具备延时关机（0分钟~6小时）和24小时定时开关机功能； 宽压输入：宽幅电源输入（DC +8 ~ +36V），满足汽车电气特性要求，支持电源防反接； 镜像：支持相机上下、左右、中心镜像； 协议：支持808协议对接平台，实现远程预览、回放、配置等功能； 铝制机箱，具备良好的车载工作环境适应性； 工作温度：-30℃--＋70℃(不带硬盘）； ▲主机须支持以下功能： 1、可识别驾驶员闭眼行为，识别检出率≥95%，可识别驾驶员打哈欠动作，识别准确率95%以上，可结合眨眼动作和打哈欠进行综合识别分析，实现对疲劳状态的识别准确率为90%以上，识别和报警总时间延迟小于2秒（公安部检测报告证明）。 2、实现对接打手持电话的识别准确率为90%以上，识别和报警总时间延迟小于2秒；实现对不目视前方的识别准确率为95%以上，识别和报警总时间延迟小于1秒，实现对驾驶员不在驾驶位的识别准确率为95%以上，识别和报警总时间延迟小于2秒；实现对抽烟动作的综合准确率为90%以上，识别和报警总时间延迟小于2秒；使用不透光材料遮挡摄像头后，识别准确率95%以上，识别并报警延迟小于5s（公安部检测报告证明）。 3、支持导入照片，生成待比对库（可支持3万张以上）、支持检出1080p或720p等分辨率下的人脸；支持检出水平转动角度不超过90度，俯仰角不超过60度，倾斜角不超过45度姿态角的人脸；支持检出齐刘海遮挡眉毛，头发遮挡眼睛，戴普通眼镜，戴墨镜，戴帽子，戴头戴式耳机等遮挡式的人脸，支持检出多种肤色的人脸，支持检出面部过曝，欠曝，逆光等不同光照条件人脸；（公安部检测报告证明）。 4、支持2路垂直客流统计，统计准确率不低于95%（公安部检测报告证明）。 5、支持碰撞、翻车、急转弯识别功能（提供提供检测报告）。 6、一键报警功能：报警后信息上传至平台并与电子路牌联动（提供提供检测报告）。 ▲主机须包含配置：双目ADAS相机1个、驾驶员行为分析相机1个、方向盘脱把监测相机1个、车厢监控相机4个、倒车监控相机1个、盲区360度环视相机4个、报警按钮1个、显示屏1个、操作键盘1个以及配套安装线束（提供承诺书）； 终端须含：公交智能调度系统 搭配智能公交一体机终端使用，含触摸显示屏、手唛、按键盒； 显示屏支持2路视频输入，1路VGA，1路同轴模拟（兼容AHD/TVI/CVBS），可通过显示屏自身通道切换按钮或者倒车信号触发来切换； 显示屏支持参数设置，如亮度，对比度，色度，画面左右上下移动，参数复位等； 按键盒有18个带背光按键，内置13.56MHz非接触式RFID刷卡模块； 手唛内置2W扬声器，半双工工作模式； 支持音视频输入； 支持模拟视频接入路数：2 对讲：1 外部接口 IC卡刷卡：支持 RS485个数：2 报警输入：1 可视角度：80 屏幕尺寸：10寸 分辨率：1024*600 亮度：350cd/m2 工作湿度：10-95% 工作温度：-20-60 电源输入范围：DC12V 满载功耗：8W 待机功耗：小于0.5W 终端须含：公交车载监控系统 支持12路同轴模拟高清相机接入、4路1080p IPC接入，使用标准H.265/H.264码流，支持双码流； 支持1路CVBS/AHD视频输出；1路VGA视频输出； 能够同时接入2块2.5英寸HDD/ SSD硬盘，接入方式为可插拔式，并采用具有新一代自主知识产权的航空气囊硬盘减振技术；HDD单盘最大2TB、SSD单盘最大4TB； 具备断电保护功能，设备在突然断电情况下可以自动启用超级电容，实现正常关机，有效避免关键数据丢失，延长硬盘寿命； 内置4G/5G无线模块、提供灵活的无线传输方案。通讯模块可插拔，方便网络模块升级； 硬盘盒自带智能温控系统，并具备USB数据导出接口； 内置高灵敏度卫星定位模块，支持GPS/BD/GLONASS定位，定位信息同步封 装入录像码流中； 具备信息采集接口，可采集驾驶员左转、右转、刹车、倒车等信息； 具备延时关机（0分钟~6小时）和24小时定时开关机功能； 宽幅电源输入（DC +8 ~ +36V）, 满足汽车电气特性要求； 支持808协议对接平台，实现远程预览、回放、配置等功能。 终端须含：360环视监测系统 设备具备环视拼接功能，支持APP上配置360°全景拼接和270°全景拼接，可根据不同车型选择不同环视拼接方案；同时支持回字标定、静态模拟车道线标定、动态车道线标定。 具备环视拼接功能，支持APP上配置360°全景拼接和270°全景拼接，可根据不同车型选择不同环视拼接方案；同时支持回字标定、静态模拟车道线标定、动态车道线标定。 终端须含：主动安全监测系统 支持前车碰撞预警检测、车道偏离检测、行人碰撞检测、前车过近距离检测、路口超速检测； 支持自动标定功能：支持 ADAS自动标定，设置参数后，车辆按指定要求行驶可自动完成标定，无需人工操作，并有语音提示当前标定状态； 支持驾驶员行为报警提示功能：当检测到驾驶员发生低头、左顾右盼、闭眼.打哈欠、手持手机、抽烟、戴墨镜、离岗等行为或设备镜头被遮挡时,应能通过语音和报警显示屏进行报警提示； 支持驾驶员眨眼疲劳驾驶报警；支持驾驶员打电话识别功能；支持红绿灯检测功能：支持对车辆前方红绿灯信号进行检测； 支持驾驶员双手脱离方向盘检测、驾驶员单手脱离方向盘检测； 支持应实时监控车前状态，如车前出现行人且碰撞时间小子报警值，应触发行人碰撞报警。同时满足以下要求:1)应支持区分车辆前方行人与路侧行人的功能。2)应支持检测各种状态行人的功能，行人状态包括且不限于步行、跑步、打伞、骑车等 支持斑马线检测：当车辆向斑马线方向运行，设备检测到前方是否有斑马线，以及斑马线上是否有行人(非机动车)，发出未礼让行人报警，应支持斑马线车辆未礼让行人的检测报警； 质保不少于8年，出具质保承诺函(配备机2只)。 |  |
| 49 | 投币机 | 智能安全防盗投币箱，防钓币、防恶意破坏，箱体及底座采用不锈钢材质、一只箱体、三只塑料内胆储币袋，钥匙统一。 |  |
|  |  | 投币口采用“双S”型交叉落币通道，箱体为电子锁门，配有自动翻板、照明灯、发票夹。箱门使用CPU卡开锁，刷卡后电动开锁，无需机械钥匙。插板封闭内胆开口后箱门才能自动弹开。插板小门刷卡后自动开启，换胆关门后插板小门自动关闭。内胆使用PC工程塑料，采用机械锁，具有开锁保持功能，开锁后可拔出钥匙再拉出插板，方便收银。 |  |
| 50 | 灭火器 | 4kg干粉带压力表灭火器2只前后无遮挡布置,必须有1只灭火器安装在驾驶室范围1米范围内。 |  |
| 51 | 工具箱 | 位置视车厢内空间而定（上下两层或三层，用图说明），并配一套专用随车工具。 |  |
| 52 | 司机风扇 | 在司机左立柱配备橡胶叶片小风扇。安装位置避免造成驾驶视线遮挡。 |  |
| 53 | 电子钟 | 按厂家标配内外双温显示电子钟。 |  |
| 54 | 电子路牌系列、 导乘屏及电视 | 1、电子路牌系列：前、后、侧屏采用全彩型电子路牌，前后牌采用32点阵像素：32*192，最多可显示2*12字，侧牌采用64点阵像素：64*192，字体可显示16点阵、24点阵、32点阵路牌设有光感探头，可随外界亮度变化自动调节亮度。静止、滚动等多种显示方式。可显示残疾人标识、文本等，颜色可任意配置，侧牌需显示途径站点信息（安装在上客门左侧玻璃窗的上端位置）,客车厂预埋一根（3芯）左转向，右转向，刹车与后路牌对接显示相关车辆状态信息。 2、车内屏：汉化8字，红色，与报站器联动，显示当前站及下一站信息，也可显示相关文明用语信息，安装在前顶处。 3、全彩路牌控制器：带4G模块，含8年流量以及后台费用。具有路牌故障检测及报警、远程升级路牌程序、远程线路切换、公交个性化内容定制下发等功能。 4、导乘屏：车内正对中门的风道位置安装一个LCD电子站节牌，与报站器联动显示站点信息。 5、电视机：安装在驾驶座后方，支持远程数据推送功能，与采购人提供的车载调度屏及车载智能公交一体机共享一张流量卡，与采购人提供的调度屏联动车内显示到站信息。可通过平台远程一键下发广告服务用语以及视频广告。设备需接到采购人现有广告发布平台。 6、质保不少于8年，出具质保承诺函。 |  |
| 55 | 乘客标尺 | 在前门上客扶手立杆设1.2米及1.5米儿童身高标志及"标志线以上儿童请购票"永久性标识。 |  |
| 56 | 安全锤 | 车辆每个立柱上安装带报警装置车用安全锤（其中1把安装在驾驶室），并在车窗玻璃上根据国标要求注明安全锤敲击点及逃生窗口图示，安全锤须符合标准客车应急锤产品型号目录。安装三处新能源无火药手自一体破窗器，左一右一及后档各一，布置相关说明，以便在发生紧急情况时，可及时顺利逃生，一个控制器三个终端，装置符合国家交通运输部行业JT/T1030-2016《客车电磁击窗器标准》，质保不少于8年，出具质保承诺函。 |  |
| 57 | 空调系统(质保不少于8年，出具质保承诺函） |  |  |
| 57.1 | 顶置电动 单冷空调 | 顶置空调，制冷量24000Kcal／h及以上，耗电量优于纯电动车辆节能要求。空调采用铜质冷凝器和蒸发器、接插件为AMP，铝合金底座，蒸发风机、冷凝风机选用直流无刷低噪音（噪音低于国家标准）；冷凝风机、蒸发风机数量采用多个设置。 |  |
|  |  | 进口膨胀阀、压缩机(卧式全封闭涡旋、低噪、节能)。 |  |
|  |  | 管路为铜管，环保型R407c制冷剂。 |  |
|  |  | 控制器；数显、智能温控、触摸式按键、故障指示。 |  |
|  |  | 新风装置，进口电机驱动，风道内增设导流板，确保冷风有效引入车厢。 |  |
|  |  | 冷风道不得与前、后路牌窗和发动机机仓贯通，表面平整圆顺。风道内空调管与线束要求分开包扎固定。 |  |
|  |  | 车厢顶盖上安装空调蒸发器的四周设防水止口，密封胶采用进口硅胶，防止漏水。 |  |
| 57.2 | 电热除霜装置 | 电热除霜装置采用高功率电热暖风除霜系统（风机功率确定必须符合纯电动车辆节能因素），电气绝缘隔离性能满足安全防护要求，除霜效果保证玻璃的正常可视，进气通道采用内循环，加装一气道供给驾驶员脚部取暖。 |  |
| 58 | 安全要求 |  |  |
| 58.1 | 高压电路 | 1、800mm以下高压电路及部件防护等级不低于IP67。 2、高压电气总成应具备过流保护、短路保护、过压保护、欠压保护等功能。 3、高压电气设备应防尘防水，高压电气设备安装的箱体应相对密封，安装底部离地高度大于380mm（主电机除外）。高压电气设备各分路应分别设置独立的快速熔断器。 4、高压电线应与低压电线分开敷设，保持安全间隔。高压电线敷设应排列整齐，固定牢靠，套绝缘乳胶套管，采用专用绝缘夹箍，不得扭曲和拉伸，夹箍固定的间距应小于500mm。 5、安装有绝缘电阻监控系统。建立基于漏电检测的高压系统安全管理及整车动力系统安全报警系统。至少设2级独立预警。 6、锂电安装舱应设置防碰撞保护装置。防碰撞保护装置的基本要求必须满足GB/T18384.1的技术要求。除以上的要求外，锂电池安装舱发生碰撞后，不会引起车辆起火、燃烧或爆炸，不会对人身造成伤害。 |  |
| 58.2 | 低压电路 | 1、采用阻燃线束，地板下、后机舱、车顶线束应采用防水接插件，防水等级达到IP67。 2、底盘线束、后机舱线束、空调线束采用辐照电线，耐温-40～150℃，电瓶上方不得有水管，电瓶线外套采用阻燃管。 3、电线线径的确定，要从实际使用情况出发，与相关的保险丝规格匹配。同时要根据过载、过流、短路等可能发生的情况，给予1.5至2倍的线径余量。导线应分色，线号清晰。 4、线束固定可靠、牢靠。固定线束的夹箍间距小于500mm，不能使用金属或含金属材质的夹箍，所有线路过孔处应加装橡胶绝缘套及填充剂固定，以免长期使用过程中磨破线束。 5、低压线应根据不同的工作状况（例：电机线、信号线、灯光线等）分开包扎成束。制作线束时，一定要把电源负线与电源正线分开包扎成束。 6、整车电气控制系统采用24V、单线制、负极搭铁，采用CAN总线通讯技术及数字仪表，显示电量、电流、电压、电机转速、温度及安全驾驶的必备信息。 |  |
| 59 | 移动支付设备(FJZ-216三段式车载机) |  |  |
| 59.1 | - 终端参数 | - CPU： - （1）主控：四核ARM926EJ处理器，主频454MHz，2级缓存； （2）辅控：Cortex-M3处理器，主频120MHz； 2、存储容量：双存储1Gb FLASH+1Gb DDR2 RAM；512KB(FLASH)+132KB(SRAM)； 3、数据存储： （1）可存储至少128字节的刷卡记录12万条和黑名单15万条（8+1字节）；（2）数据存储模块中的数据在掉电后可保存10年以上； 4、语音文件：存储至少256段语音片段； 5、显示屏：定制高亮LED显示屏/5英寸LCD显示屏； 6、副显示屏：7段4位LED数码显示+四个LED指示灯； 7、车载定位：内置GPS卫星定位（可选BeiDou）； 8、无线通讯：4G网络，支持全网通（支持移动、电信、联通无线数据传输业务）； 9、按键：4键； 10、PSAM卡数量：4个 （支持ISO7816、住建部、交通部标准）； 11、外设接口：RS-232接口2个；RS485接口1个；CAN接口1个；IrDA接口1个；USB接口1个； 12、非接触卡：13.56MHz；支持银联、住建部、交通部、M1、CPU、Desfire卡、NFC等； 13、有效刷卡距离：0~70mm； 14、支持标准：ISO14443，PBOC3.0； 15、交易时间：≤0.3秒； 16、车队管理设置：有； 17、消费记录容量：>12万条； 18、黑名单容量：>15万条； 19、计费方式：单票；多票；时段；卡类； 20、卡类型：普通卡、成人卡、学生卡、老人（爱心）卡、优惠卡等； 21、提示功能： （1）语音提示：按卡类型及操作进行多种提示； （2）操作显示：消费金额显示； （3）按键输入：设置和查询； 22、工作模式：单机，联机； 23、消费方式：非接触卡；二维码； 24、外围设备：可连接外部RS232设备；RS485设备；CAN总线设备；USB设备； 25、更新、采集方式：4G无线，U盘，IrDA等； 26、维码识读时间：<0.3s； 27、摄像头像素：640(H) x 480(V)； 28、视场角：72°(H) x 64°(V)； 29、旋转倾斜偏转：360°,±65°,±60°； 30、运动容差：>2 m/s； 31、条码精度：≥3.9 mil； 32、扫码范围：0mm-100mm（QR）； 33、工作环境：（1）保存温度：-40℃~80℃，湿度：≤85％； （2）工作温度：-30℃~70℃，湿度：≤95％； 34、重量：<1kg； 35、结构尺寸：产品外形尺寸：228mm139mm49mm；包装尺寸：300mm190mm110mm； 36、功率：<15W； 37、防护等级：防水等级IP54； 38、工作电压：额定：24V 工作电压范围：6~60V （具有反接、过压、过流自动保护及异常断电数据保护） 39、算法：支持MD5、DES、3DES、国密算法、RSA、BASE64等； 40、系统平台：Linux； |  |
| 59.2 | - 安装、预埋 | 预埋车载移动支付收费机线路和安装立柱。 |  |
| 59.3 | - 质保 | 质保不少于8年，出具质保承诺函。 |  |
| 60 | 三角牌和停车三角木、反光背心 | 按标准配置。 |  |
| 61 | 其它配置 | 本配置表未列入部分按厂家标准配置，但车辆的设计及装配要考虑便于后期车辆的维修、保养。 |  |
|  |  | ▲我司所选配置全部纳入保修范围，提供清单和时长及有效书面承诺书。 |  |
|  |  | ▲承诺整车质保期不计里程3年以上，需提供有效书面承诺书。 |  |
|  |  | 整车流水槽。 |  |
|  |  | 随车资料。（车辆使用说明书及维修手册、全车电路图、主要总成配套件和配套厂产品说明书、电器设备布局及电气原理图和线束图）。 |  |
|  |  | 提供四套整车VIN码、用专用拓印纸。 |  |
|  |  | 随车工具（包括轮胎套筒、绝缘手套）。 |  |
| 62 | 新车贮电量 | 送车至卸车地点时，动力电源储电量不低于配电的80%，以保证新车能行驶到充电场站及满足检测上牌行驶里程。 |  |

▲注：

1、以上参数指标可能源自于某一品牌型号产品，请投标供应商选择技术指标达到或优于以上要求的产品进行优化投标报价。

2、表中标注“▲”为实质性要求，须按以上要求提供证明材料或承诺书（格式自拟）予以佐证，若以上未注明提供证明材料或承诺书的，均以提供承诺书（格式自拟）予以佐证，不满足该项要求的，其投标无效。

3、供应商所投车辆必须具有CCC认证；

4、供应商所投车辆需满足以下规定：

- （1）GB7258-2017《机动车运行安全技术条件》；

- （2）GB13094-2017《客车结构安全要求》、

- （3）客车噪声达到国家GB1495-2002《汽车加速行驶车外噪声限值及测量方法》、

- （4）GB 38900-2020《机动车安全技术检验项目和方法》、

- （5）GB/T18384-2020《电动汽车安全要求》、

- （6）GB1589-2016《道路车辆外廓尺寸、轴荷及质量限值》、

- （7）GB21861-2019《机动车安全检验项目和方法》等相关客车标准要求，

- （8）车辆各项安全设施功能、配置等必须符合国家JT/T1240-2019《城市公共汽电车车辆专用安全设施技术要求》的标准要求，以及供应商在投标书所明示达到的各项技术指标要求。

（9）车载智能公交一体机终端设备符合国标要求技术参数：

符合GB 19056-2021《汽车行驶记录仪标准》；

符合JT/T 794-2019《道路运输车辆卫星定位系统车载终端技术要求》；

符合JT/T 808-2019《道路运输车辆卫星定位系统北斗兼容终端通讯协议》；

符合GB/T 26766-2019《城市公共汽电车车载智能终端》；

符合JT/T 1076－2016《道路运输车辆卫星定位系统车载视频终端技术要求》；

符合JT/T 1078－2016 《道路运输车辆卫星定位系统视频通讯协议》；

符合交办运(2018)115号《道路运输车辆智能视频监控报警装置技术规范》；

- （10）移动支付设备(FJZ-216三段式车载机)建设依据、标准和原则：

GB4208-2017《外壳防护等级（IP代码）》

GB/T17626.12-2023《静电放电抗干扰度试验》

GB/T17626.33-2023《射频电磁场辐射抗干扰度试验》

GB/T413-2002《汽车电气设备基本技术条件》

《GB9254-2008》《信息技术设备的无线电骚扰限值和测量方法》

《QPBOC 3.0 /2.0 Level 1& 2》

《JT/T978.2-2023》交通运输部《城市公共交通IC卡技术规范》

《JT/T1059-2016》《交通一卡通移动支付技术规范》

《CJ/T3087—1999》建设部《城市公共汽电车收费设备、电子收费机应用技术条件》

《住房和城乡建设部IC卡应用服务中心产品检测证书（终端类）》

交通运输部中国交通通信信息中心的全国交通一卡通测试验证及备案

5、车载智能公交一体机终端设备能够与采购人当前调度平台以及后期规划的调度平台、主动安全等平台实现技术对接，若产生费用，则由供应商承担。

6、车内电视机与采购人提供的调度屏联动车内显示到站信息。可通过平台远程一键下发广告服务用语以及视频广告，设备需接到采购人现有广告发布平台，若产生费用，则由供应商承担。

- 7、为了保证车辆正常运行，所有车辆专用设备（4G系统、GPS软件、车载系统等）需与采购人现有调度系统无缝对接，若产生费用，则由供应商承担。

- 三、设备的交货和项目验收

1、到货

车辆到达现场后，供应商必须派员到现场与采购人一起检验，按供货清单验收,若有缺少或损坏，供应商应立即补足或更换全新同规格产品，并承担相关费用直至使采购人满意为止。

2、安装

（1）为确保安装调试工作安全有序的进行，要求供应商在货物运抵安装现场前3天内，向采购人提供一份详细的安装、调试验收计划和所采用的标准及方法，此计划和采用的标准一旦被采购人确认就不得随意更改，否则供应商应承担相应责任。

（2）货物的安装必须符合有关标准和规范。安装过程中采购人将对货物的安装质量进行监督。

3、调试

货物就位、校准后，供应商应按事先被采购认可的调试验收计划对货物进行调试，并对货物所标注的各项技术指标进行测试，测试报告将在货物验收完毕后提交给采购人，但供应商应对测试的各种数据的真实性负责。采购人也可以要求具有检测资质的第三方用专用仪器设备进行功能与性能测试，供应商负责测试和调试所需的一切费用，并负责解决在调试和试运行时出现的任何质量问题。

4、设备交货

（1）交货地点：按采购人要求。

（2）交货时间：接到采购人通知之日起45日历天运送至指定地点。

5、项目验收

（1）车辆到货后，采购人组织验收，双方签署验收合格证书。

（2）若因供应商产品质量问题导致验收不合格，供应商应及时予以处理，直至验收合格，期间发生的一切相关费用由供应商承担，采购人保留向供应商索赔的权利。若因供应商产品质量问题导致产品始终不能验收合格，采购人有权选择退货，并保留向供应商索赔的权利。

6、技术文件资料的交付

设备交货同时提供下列资料：

- （1）货物布局图等相关图纸，使用说明。

- （2）随机的易损件、备品备件及特殊专用工具清单。

- （3）货物生产厂家的产品检测证书、出厂检验报告、合格证书、产品说明书、中文技术资料、中文操作手册和相关图纸等。

- （4）电气原理图。

（5）整车线路图。

- （6）货物随机提供的装箱清单（每箱一单）。

- 四、质量保证及售后服务

1、质量保证

（1）▲免费质保期：整车保修免费质保期不得少于3年。

（2）质保期从车辆上牌并投入运营之日起计算，若供应商在针对本项目的投标文件中承诺的质保期更优，则按供应商在针对本项目的投标文件中承诺的质保期执行。

（3）供应商在针对本项目的投标文件中提供的在保质期内的其他服务承诺也须执行。

（4）供应商须对整车质量负责，无论零部件是标配或选配。

（5）产品的设计及制造质量均应符合国家（或国际）最新颁布的有关标准/规范要求。

（6）技术标准按国家最新颁布的标准及采购人认可的国际标准。

（7）凡需国家强制性认证或认可的产品、需提供相应的证书和认可的标志。

（8）供应商须定期上门例行检查和回访，并建立相关档案。质保期满后，供应商应与用户建立长期的维修保养合作关系，提供终身优质服务，并在更换配件上给予优惠，同时在投标文件中做出承诺。

- 2、售后服务

（1）供应商负责合同执行过程中和质保期内的技术支持和服务，在质保期内车辆一旦发生故障，而采购人无法自行排除的，在接到采购人通知后，供应商应迅速作出反应，12小时内派人到达现场处理问题，并及时提供备品备件。即使在质保期满后也保证采购人能够得到及时的技术支持和服务，并能方便的购买到所需的备品备件。

（2）车辆就位、调试结束后，供应商应派有经验的工程师对采购人的人员进行操作和日常管理与维护的培训，并确保采购人参与培训的人员能独立、熟练地进行操作和日常维护。投标供应商在投标文件中应提出具体的培训计划并提供免费培训。

（3）技术咨询服务

①供应商的技术专家应为采购人提供全年24小时全天候的产品或技术方面的电话咨询服务。

②根据采购人要求帮助采购人解决实际应用问题，并负责解释造成这种问题的主要原因及如何避免此类问题的再次发生。供应商须提供专用的售后服务电话，责任工程师的手机、电子邮件地址等通讯方式，以确保24小时内随时可以联系到解决问题的责任人。

五、合同条款

1、履约担保

（1）合同签订后10个工作日内，各标项中标供应商须向采购人缴纳20万元的履约担保，履约担保可以银行转账/转账支票/银行汇票等形式提交。

（2）履约保证金的退还时间：车辆完成上牌投入运营后予以无息退还。

2、付款方式：

（1）签订合同后，采购人向该标项供应商支付合同金额的10%作为预付款。

（2）车辆上牌完成投入运营后，采购人向该标项中标供应商支付至合同金额的60%。

（3）车辆运营一年后，采购人向该标项中标供应商支付至合同金额的80%。

（4）车辆运营二年后，采购人向该标项中标供应商支付至合同金额的95%，剩余5%作为质保金。

（5）整车质保期满（以投标文件承诺的整车质保期为准）之日起7个工作日内，若各标项中标供应商提供的货物质量和服务无任何问题，采购人无息退还质保金。

注：对于满足合同支付约定条件的，采购人自收到供应商开具全额的增值税专用发票后15个工作日内予以支付相应款项。

六、其他要求

1、上述设备如无特别说明应为制造厂商出厂的原装配置。供应商应对清单中所列设备及其所有附件和配置进行报价，不允许只对其中部分设备或内容进行报价。

2、供应商的投标文件应该真实、全面、完整，应提供完整的项目实施方案，详细阐述对本项目总体要求的理解。包括：功能说明、性能指标及设备选型说明（质量、性能、价格、外观、体积等方面进行比较和选择的理由和过程），明确设备、材料的具体品牌、型号和数量，符合投标文件的要求。

3、投标供应商的报价应为承包完成本次投标需完成全部工作所发生的所有费用，并承担一切风险责任。投标报价是指包括设计、制造、货物款、质保期内所需耗材、专用工具、包装、保险（出厂至完成上牌交付使用之前的保险）、装卸就位、安装调试、使用地上牌手续及费用（车辆购置税及交强险除外）、验收（含第三方验收）、交付使用、技术服务、培训、售后服务、质保期保障等全部费用，实行固定费用总包干。供应商应结合本项目特点，市场行情及投标供应商自身的技术，管理水平，竞争能力，确定最终报价。

4、中标供应商在车辆到货、调试和验收期间应接受采购人的协调和管理，中标供应商应采取严格的安全措施，承担由于自身原因所造成的事故责任及其发生的一切费用。

# 第四章 评标办法

# 评标办法前附表

| 条款号 | 评审 因素 | 评审标准 |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 2.1.1 | 资格 评审 标准 | 营业执照 | 具备有效的营业执照。 |
|  |  | 基本资格 | 符合《瑞安市国有企业采购管理办法（试行）》第十二条（附承诺书）。 |
|  |  |  | 未被“信用中国”(www.creditchina.gov.cn)、中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单。 |
|  |  | 特定资格 | 符合采购文件要求。 |
|  |  | 法定代表人授权 委托书或法定代表人身份证明 | 符合采购文件要求。 |
| 2.1.2 | 符合性 评审 标准 | 投标供应商名称 | 与营业执照一致。 |
|  |  | 投标函签字盖章 | 有法定代表人或其委托代理人签字（或盖章）并加盖单位章。 |
|  |  | 投标文件编制 | 符合采购文件的编制要求。 |
|  |  | 投标报价 | 投标报价不得高于采购人规定的最高单价限价或最高限价的。 |
|  |  | 投标响应文件 实质性内容 | 实质性响应采购文件要求。 |
|  |  | 承 诺 函 | 提供符合采购文件的“承诺函”，详见附件九。 |
| 2.2.1 | 分值 构成 | 商务技术部分： 70 分 报价部分： 30 分 |  |
| 2.2.2 | 商务技术部分评分标准（标项一） 投标供应商商务技术部分的最终得分为评标专家组成员的全部有效评分中的算术平均值（计算评分值时保留二位小数，第三位四舍五入）。 |  |  |

| 序号 | 评审标准 | 权重 | 响应文件中评标标准相应的商务技术资料目录* |
| --- | --- | --- | --- |
| 1.1 | 根据投标产品制造商的认证证书进行打分： （1）ISO/TS16949或IATF16949汽车管理体系认证证书； （2）ISO9001质量管理体系认证证书； （3）ISO14001环境管理体系认证； 以上获得证书并在有效期内的，每提供一项得1分，最高3分。 注：提供相关证书的扫描件（或复印件）并加盖CA电子签章（或公章），不提供不得分。 | 3 | 综合实力 |
| 1.2 | 车辆制造商具有国家级企业工业设计中心或国家级企业技术中心的得2分。 注：提供相关证明材料的扫描件（或复印件）并加盖CA电子签章（或公章），不提供不得分。 | 2 |  |
| 1.3 | 2022年1月1日至今类似车型销售业绩，每个得1分，最高得3分。 注：提供中标通知书或合同扫描件（或复印件）并加盖CA电子签章（或公章），业绩认定时间以中标通知书或合同签订时间为准，如代理商参加投标的，提供制造商的业绩合同视同有效。 | 3 |  |
| 2 | 根据投标供应商针对本项目的供货方案与措施，由评委进行横向比较综合打分。 ①提供的方案与措施详细、满足需求，非常合理且具有可行性的，得3-4分； ②提供的方案与措施基本满足需求，合理、有可行性的，得2-3分； ③提供的方案与措施简单，部分满足需求的，得0-2分。 | 4 | 供货方案与措施 |
| 3.1 | 根据投标供应商拟投车辆的技术指标、性能、配置等与采购需求的满足情况进行打分，完全满足采购文件要求的得12分，无响应、不符合或负偏离的每一项扣2分，扣完为止。 # 注：若有要求提供证明材料的，投标供应商须提供材料予以证明。若未要求提供证明材料的，则以投标供应商提供的偏离表为准。 | 12 | 所投产品技术指标、性能、配置等与采购需求的 符合性 |
| 3.2 | 除4.1、4.2、5.1、5.2、5.3、6.3、6.4、7、9、11评分点外，其他技术参数的正偏离数量和先进的工艺应用，以及针对此次项目提出实质性优化方案的，由评委进行横向比较综合打分。 | 3 |  |
| 4.1 | - 提供终身免费维护漏水、腐锈承诺的得1分； # 注：提承诺书（格式自拟），未提供不得分。 | 1 | 防腐设备 |
| 4.2 | - 投标供应商拟投车辆为金属车身并采用整车和车架阴极电泳技术的得1分，其余的不得分。 - 注：提供电泳线图片、电泳设备采购合同扫描件（或复印件）并加盖CA电子签章（或公章），不提供不得分。 | 1 |  |
| 5.1 | 投标供应商拟投车辆的电池防护等级达到IP69或IP6K9K的得1分。 | 1 | 防护等级 注：提供第三方检测报告的扫描件（或复印件）并加盖CA电子签章（或公章），不提供不得分。 |
| 5.2 | 投标供应商拟投车辆的整车电机防护等级达到IP69或IP6K9K的得1分。 | 1 |  |
| 5.3 | 投标供应商拟投车辆的集成高压电控系统防护等级达到IP69或IP6K9K的得1分。 | 1 |  |
| 6.1 | - 投标供应商拟投车辆的电池整体性能、品牌、市场占有率等，评委横向比较综合打分。 - ①电池性能和品牌市场反应好，市场占有率高的，得3-4分； - ②电池性能和品牌市场反应较好，市场占有率较高的，得2-3分； - ③电池性能、品牌市场反应和市场占有率一般得，得0-2分。 | 4 | # 动力电池 |
| 6.2 | - 投标供应商拟投车辆采用的动力电池和电芯为同一品牌的得3分，其余的不得分。 注：提供相关证明材料的扫描件（或复印件）并加盖CA电子签章（或公章），不提供不得分。 | 3 |  |
| 6.3 | 采用的动力电池以220kwh为基础，投标供应商拟投车辆采用的动力电池每增加1kwh，加0.1分，最多得3分。 注：提供相关证明材料的扫描件（或复印件）并加盖CA电子签章（或公章），不提供不得分。 | 3 |  |
| 6.4 | 根据投标供应商拟投车辆的动力电池能量密度进行打分， ①能量密度≥170Wh/kg的得3分； ②170Wh/kg＞能量密度≥160Wh/kg的得2分； ③160Wh/kg＞能量密度＞150Wh/kg的得1分； ④其余不得分。 | 3 |  |
| 7 | 投标供应商拟投车辆为低入口车辆得2分，其余的不得分。 注：提供相关证明材料或承诺书扫描件（或复印件）并加盖CA电子签章（或公章），不提供不得分。 | 2 | 其他需求 |
| 8 | 投标供应商拟投车辆电机和电控采用投标车辆制造商自主研发的产品得2分，其余的不得分。 注：提供投标车型整车定型检验报告的扫描件（或复印件）并加盖CA电子签章（或公章），不提供不得分。 | 2 | 电机和电控 |
| 9 | 根据投标供应商所投车辆的驱动电机峰值功率进行打分， - ①峰值功率≥260KW得3分； - ②260KW＞峰值功率≥240KW得2分； - ③240KW＞峰值功率≥220KW得1分； - ④其余的不得分。 - 注：提供第三方检测报告的扫描件（或复印件）并加盖CA电子签章（或公章），不提供不得分。 | 3 | 驱动电机峰值功率 |
| 10 | 根据投标供应商拟投车辆的外观与内饰由评标委员会横向比较综合打分。 ①外观新颖、符合公交方基调造型、内饰材料耐脏易清洗、车内布置合理、空间利用率高、人性化设计多的3-4分； - ②外观较新颖、车内布置较合理、空间利用率较高的2-3分； ③外观一般、车内布置简单、空间利用率一般的0-2分。 注：提供实车前、后正面照片，左、右侧45度角车身照片，电池仓、车内驾驶室、车内由前向后、由后向前照片。 | 4 | 外观与内饰 |
| 11 | 根据投标供应商承诺的整车质保期进行打分， ①整车质保期不计里程＞5年的得2分； ②5年≥整车质保期不计里程＞4年的得1分； ③其余的不得分。 | 2 | 整车质保期 |
| 12.1 | 根据投标供应商在瑞安市市区内设有的服务站进行打分， ①已设有特约服务站的得2分； ②其他性质服务站的得1分； ③其余的不得分。 注：提供相关证明的扫描件（或复印件）并加盖CA电子签章（或公章）（客观分） | 2 | 售后服务 |
| 12.2 | 根据车辆制造商持有有效期内的全国商品售后服务评价达标认证评审委员会服务认证证书进行打分， ①售后服务评价≥十二星级的得2分； ②十二星级＞售后服务评价≥七星级的得1分； ③其余的不得分。 - 注：提供相关证明材料的扫描件（或复印件）并加盖CA电子签章（或公章），不提供不得分。 | 2 |  |
| 12.3 | 根据投标供应商售后服务技术力量情况、驻点服务、故障的响应时间、保障措施、培训计划等方案，由评标委员会横向比较综合打分。 ①提供的方案详细、满足需求，非常合理且具有可行性的，3-4分； ②提供的方案基本满足需求，合理、有可行性的，2-3分； ③提供的方案简单，部分满足需求的，0-2分。 | 4 | 售后服务 |
| 12.4 | 根据投标供应商提供的更换配件等其它实质性优惠措施，由评标委员会横向比较综合打分。 ①提供的措施详细、满足需求，非常合理且具有可行性的，3-4分； ②提供的措施基本满足需求，合理、有可行性的，2-3分； ③提供的措施简单，部分满足需求的，0-2分。 | 4 |  |
| 13 | 有效投标报价的最低价作为评标基准价，其最低报价为满分；其他供应商的价格得分按下面公式计算得出： 投标报价得分=（评标基准价/投标报价）*权重。 计算分数时四舍五入取小数点后两位。 | 30 | 报价部分 |
| 2.2.2 | 商务技术部分评分标准（标项二） 投标供应商商务技术部分的最终得分为评标专家组成员的全部有效评分中的算术平均值（计算评分值时保留二位小数，第三位四舍五入）。 |  |  |
| 1.1 | 根据投标产品制造商的认证证书进行打分： （1）ISO/TS16949或IATF16949汽车管理体系认证证书； （2）ISO9001质量管理体系认证证书； （3）ISO14001环境管理体系认证； 以上获得证书并在有效期内的，每提供一项得1分，最高3分。 注：提供相关证书的扫描件（或复印件）并加盖CA电子签章（或公章），不提供不得分。 | 3 | 综合实力 |
| 1.2 | 车辆制造商具有国家级企业工业设计中心或国家级企业技术中心的得2分。 注：提供相关证明材料的扫描件（或复印件）并加盖CA电子签章（或公章），不提供不得分。 | 2 |  |
| 1.3 | 2022年1月1日至今类似车型销售业绩，每个得1分，最高得3分。 注：提供中标通知书或合同扫描件（或复印件）并加盖CA电子签章（或公章），业绩认定时间以中标通知书或合同签订时间为准，如代理商参加投标的，提供制造商的业绩合同视同有效。 | 3 |  |
| 2 | 根据投标供应商针对本项目的供货方案与措施，由评委进行横向比较综合打分。 ①提供的方案与措施详细、满足需求，非常合理且具有可行性的，得3-4分； ②提供的方案与措施基本满足需求，合理、有可行性的，得2-3分； ③提供的方案与措施简单，部分满足需求的，得0-2分。 | 4 | 供货方案与措施 |
| 3.1 | 根据投标供应商拟投车辆的技术指标、性能、配置等与采购需求的满足情况进行打分，完全满足采购文件要求的得12分，无响应、不符合或负偏离的每一项扣2分，扣完为止。 注：若有要求提供证明材料的，投标供应商须提供材料予以证明。若未要求提供证明材料的，则以投标供应商提供的偏离表为准。 | 12 | 所投产品技术指标、性能等与采购需求的符合性 |
| 3.2 | 除4.1、4.2、5.1、5.2、5.3、6.3、6.4、7、9、11评分点外，其他技术参数的正偏离数量和先进的工艺应用，以及针对此次项目提出实质性优化方案的，由评委进行横向比较综合打分。 | 3 |  |
| 4.1 | - 提供终身免费维护漏水、腐锈承诺的得1分； # 注：提承诺书（格式自拟），未提供不得分。 | 1 | 防腐设备 |
| 4.2 | - 投标供应商拟投车辆为金属车身并采用整车和车架阴极电泳技术的得1分，其余的不得分。 - 注：提供电泳线图片、电泳设备采购合同扫描件（或复印件）并加盖CA电子签章（或公章），不提供不得分。 | 1 |  |
| 5.1 | 投标供应商拟投车辆的电池防护等级达到IP69或IP6K9K的得1分。 | 1 | 防护等级 注：提供第三方检测报告的扫描件（或复印件）并加盖CA电子签章（或公章），不提供不得分。 |
| 5.2 | 投标供应商拟投车辆的整车电机防护等级达到IP69或IP6K9K的得1分。 | 1 |  |
| 5.3 | 投标供应商拟投车辆的集成高压电控系统防护等级达到IP69或IP6K9K的得1分。 | 1 |  |
| 6.1 | - 投标供应商拟投车辆的电池整体性能、品牌、市场占有率等，评委横向比较综合打分。 - ①电池性能和品牌市场反应好，市场占有率高的，得3-4分； - ②电池性能和品牌市场反应较好，市场占有率较高的，得2-3分； - ③电池性能、品牌市场反应和市场占有率一般得，得0-2分。 | 4 | 动力电池 |
| 6.2 | - 投标供应商拟投车辆采用的动力电池和电芯为同一品牌的得3分，其余的不得分。 注：提供相关证明材料的扫描件（或复印件）并加盖CA电子签章（或公章），不提供不得分。 | 3 |  |
| 6.3 | 采用的动力电池以220kwh为基础，投标供应商拟投车辆采用的动力电池每增加1kwh，加0.1分，最多得3分。 注：提供相关证明材料的扫描件（或复印件）并加盖CA电子签章（或公章），不提供不得分。 | 3 |  |
| 6.4 | 根据投标供应商拟投车辆的动力电池能量密度进行打分， ①能量密度≥170Wh/kg的得3分； ②170Wh/kg＞能量密度≥160Wh/kg的得2分； ③160Wh/kg＞能量密度＞150Wh/kg的得1分； ④其余不得分。 | 3 |  |
| 7 | 投标投标供应商拟投车辆内部符合GB∕T 19260-2016《低地板及低入口城市客车结构要求》中低地板及低入口城市客车的要求，有低地板车型的得2分，其余的不得分。 注：提供相关证明材料扫描件（或复印件）并加盖CA电子签章（或公章），不提供不得分。 | 2 | 其他需求 |
| 8 | 投标供应商拟投车辆电机和电控采用投标车辆制造商自主研发的产品得2分，其余的不得分。 注：提供投标车型整车定型检验报告的扫描件（或复印件）并加盖CA电子签章（或公章），不提供不得分。 | 2 | 电机和电控 |
| 9 | 根据投标供应商所投车辆的驱动电机峰值功率进行打分， - ①峰值功率≥200KW得3分； - ②200KW＞峰值功率≥190KW得2分； - ③190KW＞峰值功率≥180KW得1分； - ④其余的不得分。 注：提供第三方检测报告的扫描件（或复印件）并加盖CA电子签章（或公章），不提供不得分。 | 3 | 驱动电机峰值功率 |
| 10 | 根据投标供应商拟投车辆的外观与内饰由评标委员会横向比较综合打分。 ①外观新颖、符合公交方基调造型、内饰材料耐脏易清洗、车内布置合理、空间利用率高、人性化设计多的3-4分； - ②外观较新颖、车内布置较合理、空间利用率较高的2-3分； ③外观一般、车内布置简单、空间利用率一般的0-2分。 注：提供实车前、后正面照片，左、右侧45度角车身照片，电池仓、车内驾驶室、车内由前向后、由后向前照片。 | 4 | 外观与内饰 |
| 11 | 根据投标供应商承诺的整车质保期进行打分， ①整车质保期不计里程＞5年的得2分； ②5年≥整车质保期不计里程＞4年的得1分； ③其余的不得分。 | 2 | 整车质保期 |
| 12.1 | 根据投标供应商在瑞安市市区内设有的服务站进行打分， ①已设有特约服务站的得2分； ②其他性质服务站的得1分； ③其余的不得分。 注：提供相关证明的扫描件（或复印件）并加盖CA电子签章（或公章）（客观分） | 2 | 售后服务 |
| 12.2 | 根据车辆制造商持有有效期内的全国商品售后服务评价达标认证评审委员会服务认证证书进行打分， ①售后服务评价≥十二星级的得2分； ②十二星级＞售后服务评价≥七星级的得1分； ③其余的不得分。 - 注：提供相关证明材料的扫描件（或复印件）并加盖CA电子签章（或公章），不提供不得分。 | 2 |  |
| 12.3 | 根据投标供应商售后服务技术力量情况、驻点服务、故障的响应时间、保障措施、培训计划等方案，由评标委员会横向比较综合打分。 ①提供的方案详细、满足需求，非常合理且具有可行性的，3-4分； ②提供的方案基本满足需求，合理、有可行性的，2-3分； ③提供的方案简单，部分满足需求的，0-2分。 | 4 |  |
| 12.4 | 根据投标供应商提供的更换配件等其它实质性优惠措施，由评标委员会横向比较综合打分。 ①提供的措施详细、满足需求，非常合理且具有可行性的，3-4分； ②提供的措施基本满足需求，合理、有可行性的，2-3分； ③提供的措施简单，部分满足需求的，0-2分。 | 4 |  |
| 13 | 有效投标报价的最低价作为评标基准价，其最低报价为满分；其他供应商的价格得分按下面公式计算得出： 投标报价得分=（评标基准价/投标报价）*权重。 计算分数时四舍五入取小数点后两位。 | 30 | 报价部分 |

### 1、评标方法

本评标办法采取综合评分法（百分制法）。综合评分法，是指投标文件满足招标文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的投标人为中标候选人的评标方法。本评标办法中涉及到小数位的计算除另有约定外，均保留二位小数，第三位四舍五入。采购人应对评标委员会所推荐的中标候选人的情况进行必要的核实，并经公示后无异议的，依法予以确认中标供应商。

### 2、评审标准

#### 2.1初步评审标准

2.1.1资格评审标准：见评标办法前附表；

2.1.2符合性评审标准：见评标办法前附表；

#### 2.2分值构成与评分标准

- 2.2.1分值构成

（l）商务技术部分：见评标办法前附表；

- （2）报价部分：见评标办法前附表；

- 2.2.2评分标准

（l）商务技术部分：见评标办法前附表；

- （2）报价部分：见评标办法前附表；

### 3、评标程序

#### 3.1初步评审

3.1.1评标委员会可以要求投标供应商提交第二章“投标供应商须知”第3.1.1款规定的有关证明和证件的原件，以便核验。评标委员会依据本章第2.1款规定的标准对投标文件进行初步评审。有一项不符合评审标准的，作否决标处理。

3.1.2投标报价有算术错误的，评标委员会按以下原则对投标报价进行修正，修正的价格经投标供应商书面确认后具有约束力。投标供应商不接受修正价格的，其投标作否决标处理。

（1）投标供应商上传的《报价文件》中报价一览表填写的报价和系统上开标一览表里填写的金额不一致时，以供应商上传的《报价文件》为准，对投标供应商的报价进行修正。

（2）开标时投标文件中报价一览表内容与投标文件中明细表内容不一致的，以报价一览表为准。

- （3）大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；

（4）单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修正单价。

（5）总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

（6）如以文字表示的数据与数字表示的有差别，以文字为准修正数字。

（7）▲如投标供应商缺漏项价格比例达到投标报价的5%（含）以上时，属于商务重大偏离，评标委员会将对其投标按无效标处理。

（8）如投标供应商的投标文件前后矛盾，评委会将做出不利于投标供应商的修正。

#### 3.2详细评审

3.2.1评标委员会按本章第2.2 款规定的量化因素和分值进行打分，并计算出综合评估得分。

(1）按本章第2.2.2目规定的评审因素和分值对商务技术部分计算出得分A ；

(2）按本章第2.2.2目规定的评审因素和分值对报价部分计算出得分B。

3.2.2评分分值计算保留小数点后两位，小数点后第三位“四舍五入”。

- 3.2.3投标供应商得分=A+B。

3.2.4评标委员会发现投标人的报价明显低于其他投标报价，使得其投标报价可能低于其个别成本的，应当要求该投标人作出书面说明并提供相应的证明材料。投标人不能合理说明或者不能提供相应证明材料的，评标委员会应当认定该投标人以低于成本报价竞标，并否决其投标。

#### 3.3投标文件的澄清和补正

3.3.1在评标过程中，评标委员会可以书面形式要求投标供应商对所提交投标文件中不明确的内容进行书面澄清或说明，或者对细微偏差进行补正。评标委员会不接受投标供应商主动提出的澄清、说明或补正。

3.3.2澄清、说明和补正不得改变投标文件的实质性内容（算术性错误修正的除外）。投标供应商的书面澄清、说明和补正属于投标文件的组成部分。

3.3.3评标委员会对投标供应商提交的澄清、说明或补正有疑问的，可以要求投标供应商进一步澄清、说明或补正，直至满足评标委员会的要求。

#### 3.4评标结果

3.4.1采用综合评分法的，评标结果按评审后得分由高到低顺序排列。得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列。得分且投标报价相同的并列。投标文件满足招标文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的投标人为排名第一的中标候选人。

适用于货物类采购：提供相同品牌产品且通过资格审查、符合性审查的不同供应商参加同一合同项下投标的，按一家供应商计算，评审后得分最高的同品牌供应商获得中标供应商推荐资格；评审得分相同的，按照投标报价由低到高顺序推荐；评审得分且投标报价相同的，按照商务技术得分由高到低顺序推荐；评审得分、投标报价及商务技术得分均相同时，以乐采云投标文件解密先后顺序确定。其他同品牌供应商不作为中标供应商。

若项目为非单一产品采购项目，采购人根据项目技术构成、产品价格比重等确定核心产品，并在采购文件第三部分采购清单中注明。核心产品的数量确定为多个时，所有核心产品均为相同品牌才视为核心产品品牌相同。多家供应商提供的核心产品品牌相同的，按上述规定处理。

3.4.2评标委员会完成评标后，由应当向采购人提交书面评标报告。

### 附件一否决投标条款

否决投标条款

本附件所集中列示的否决投标条款，是本章“评标办法”的组成部分，是对第二章“投标供应商须知”和本章正文部分所规定的否决投标条款的总结和补充，如果出现与本附件规定不一致的情况，以本附件的规定为准。

1. 投标供应商或投标文件出现下列情况之一的，其投标文件将被否决：

1.1在符合性评审、资格评审中，评标委员会认定投标供应商的投标文件不符合评标办法前附表中规定的任何一项评标标准的；

1.2投标人在规定解密时间内投标文件无法解密或者解密失败的，且未在规定时间内提交备份投标文件的。

2.投标供应商或其投标文件有下列情形之一的，其投标文件将被否决：

2.1 在商务技术部分评审中，评标委员会认定投标供应商的投标未能通过此项评审的；

2.2在评标结束前，投标供应商发生重大变化或变更，未及时告知采购人或不再具备采购文件规定的资格条件或者其投标影响招标公正性的；

2.3未按采购文件要求盖章或签字的；

2.4投标报价高于采购人规定的最高单价限价或最高限价的。

2.5不按评标委员会要求澄清、说明或补正的；

2.6有第二章“投标供应商须知”第1.4.3 项规定的任何一种情形的；

2.7资格审查资料中的各类证件如在年检、升级、变更的，不能提供的，且无相应的主管部门出具的书面材料原件扫描件的；

2.8被行政主管部门限制参加投标或有不良行为记录公示未满期限的；

2.9存在串通投标、挂靠、弄虚作假、行贿等违法行为;

2.10未对采购文件的实质性要求和条件作出响应；

2.11本采购文件中另有规定属于否决投标情形的；

2.12国家、省、市、县有关规定属否决投标情形的。

3.存在下列情形之一的，属于投标供应商相互串通投标：

（1）投标供应商之间协商投标报价等投标文件的实质性内容；

（2）投标供应商之间约定中标人；

（3）投标供应商之间约定部分投标供应商放弃投标或者中标；

（4）属于同一集团、协会、商会等组织成员的投标供应商按照该组织要求协同投标；

（5）投标供应商之间为谋取中标或者排斥特定投标供应商而采取的其他联合行动。

4.有下列情形之一的，视为投标供应商相互串通投标：

（1）不同投标供应商的投标文件由同一单位或者个人编制；

（2）不同投标供应商委托同一单位或者个人办理投标事宜；

（3）不同投标供应商的投标文件载明的项目管理成员为同一人；

（4）不同投标供应商的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异；

（5）不同投标供应商的投标文件相互混装；

5.有下列情形之一的，属于采购人与投标供应商串通投标：

（1）采购人在开标前开启投标文件并将有关信息泄露给其他投标供应商；

（2）采购人直接或者间接向投标供应商泄露评标委员会成员等信息；

（3）采购人明示或者暗示投标供应商压低或者抬高投标报价；

（4）采购人授意投标供应商撤换、修改投标文件；

（5）采购人明示或者暗示投标供应商为特定投标供应商中标提供方便；

（6）采购人与投标供应商为谋求特定投标供应商中标而采取的其他串通行为；

（7）法律、法规或规章规定的其他串通投标行为。

6.投标供应商有下列情形之一的，属于弄虚作假行为：

（1）使用伪造、变造的许可证件；

（2）提供虚假的财务状况或者业绩；

（3）提供虚假的项目负责人或者主要技术人员简历、劳动关系证明；

（4）提供虚假的信用状况；

（5）其他弄虚作假的行为。

7、投标供应商有下列情形之一的，属于以他人名义投标的行为，认定为“挂靠”行为：

（1）项目项目负责人或者主要技术人员不是本单位人员的；

（2）通过转让或者租借等方式从其他单位获取资格或者资质证书投标的；

（3）由其他单位或者其他单位负责人在自己编制的投标文件上加盖印章或者签字的；

（4）法律法规规章规定的以他人名义投标的其他行为。

# 第五章  合同条款

采 购 合 同

项目名称：

采 购 人：

供 应 商：

签订地点：

签订日期：

采 购 合 同

采购人（甲方）：瑞安市城乡公共交通有限公司

供应商（乙方）：（中标供应商全称）

为了保护各方合法权益，根据《中华人民共和国民法典》等相关法律法规的规定，并严格遵守    （项目名称）（标项   ）    项目（项目编号：        ）采购文件中的相关规定，签订本合同，并共同遵守。

一、采购清单及合同价格

| 序号 | 名称 | 型号 | 数量 | 单位 | 单价 （元） | 总价 （元） | 免费 保修期 | 品牌 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 合同总价 |  | 大写： 小写： |  |  |  |  |  |  |

注：合同价格应为承包完成本次全部工作所发生的所有费用，并承担一切风险责任。合同价格是指指包括设计、制造、货物款、质保期内所需耗材、专用工具、包装、保险（出厂至完成上牌交付使用之前的保险）、装卸就位、安装调试、使用地上牌手续及费用（车辆购置税及交强险除外）、验收（含第三方验收）、交付使用、技术服务、培训、售后服务、质保期保障等全部费用，实行固定费用总包干。

- 二、设备的交货和项目验收

1、到货

车辆到达现场后，乙方必须派员到现场与甲方一起检验，按供货清单验收,若有缺少或损坏，乙方应立即补足或更换全新同规格产品，并承担相关费用直至使甲方满意为止。

2、安装

（1）为确保安装调试工作安全有序的进行，要求乙方在货物运抵安装现场前3天内，向甲方提供一份详细的安装、调试验收计划和所采用的标准及方法，此计划和采用的标准一旦被甲方确认就不得随意更改，否则乙方应承担相应责任。

（2）货物的安装必须符合有关标准和规范。安装过程中甲方将对货物的安装质量进行监督。

3、调试

货物就位、校准后，乙方应按事先被甲方认可的调试验收计划对货物进行调试，并对货物所标注的各项技术指标进行测试，测试报告将在货物验收完毕后提交给甲方，但乙方应对测试的各种数据的真实性负责。甲方也可以要求具有检测资质的第三方用专用仪器设备进行功能与性能测试，供应商负责测试和调试所需的一切费用，并负责解决在调试和试运行时出现的任何质量问题。

4、设备交货

（1）交货地点：按甲方要求。

（2）交货时间：接到甲方通知之日起             日历天运送至指定地点。

5、项目验收

（1）车辆到货后，甲方组织验收，双方签署验收合格证书。

（2）若因乙方产品质量问题导致验收不合格，乙方应及时予以处理，直至验收合格，期间发生的一切相关费用由乙方承担，甲方保留向乙方索赔的权利。若因乙方产品质量问题导致产品始终不能验收合格，甲方有权选择退货，并保留向乙方索赔的权利。

6、技术文件资料的交付

设备交货同时提供下列资料：

- （1）货物布局图等相关图纸，使用说明。

- （2）随机的易损件、备品备件及特殊专用工具清单。

- （3）货物生产厂家的产品检测证书、出厂检验报告、合格证书、产品说明书、中文技术资料、中文操作手册和相关图纸等。

- （4）电气原理图。

（5）整车线路图。

- （6）货物随机提供的装箱清单（每箱一单）。

- 三、质量保证及售后服务

1、质量保证

（1）▲免费质保期：整车保修免费质保期            年。

（2）质保期从车辆上牌并投入运营之日起计算。

（3）乙方在针对本项目的投标文件中提供的在质保期内的其他服务承诺也须执行。

（4）乙方须对整车质量负责，无论零部件是标配或选配。

（5）产品的设计及制造质量均应符合国家（或国际）最新颁布的有关标准/规范要求。

（6）技术标准按国家最新颁布的标准及采购人认可的国际标准。

（7）凡需国家强制性认证或认可的产品、需提供相应的证书和认可的标志。

（8）乙方所提供的材料在质保期内应建立互信机制，明确维修保养日期，定期上门例行检查和回访，并建立相关档案。质保期满后，乙方应与用户建立长期的维修保养合作关系，提供终身优质服务，并在更换配件上给予优惠。

- 2、售后服务

（1）乙方负责合同执行过程中和质保期内的技术支持和服务，在质保期内车辆一旦发生故障，而甲方无法自行排除的，在接到甲方通知后，乙方应迅速作出反应，12小时内派人到达现场处理问题，并及时提供备品备件。即使在质保期满后也保证甲方能够得到及时的技术支持和服务，并能方便的购买到所需的备品备件。

（2）车辆就位、调试结束后，乙方应派有经验的工程师对甲方的人员进行操作和日常管理与维护的培训，并确保甲方参与培训的人员能独立、熟练地进行操作和日常维护。

（3）技术咨询服务

①乙方的技术专家应为甲方提供全年24小时全天候的产品或技术方面的电话咨询服务。

②根据甲方要求帮助甲方解决实际应用问题，并负责解释造成这种问题的主要原因及如何避免此类问题的再次发生。乙方须提供专用的售后服务电话，责任工程师的手机、电子邮件地址等通讯方式，以确保24小时内随时可以联系到解决问题的责任人。

四、合同条款

1、履约担保

（1）合同签订后10个工作日内，乙方须向甲方缴纳20万元的履约担保，履约担保可以银行转账/转账支票/银行汇票等形式提交。

（2）履约保证金的退还时间：车辆完成上牌投入运营后予以无息退还。

2、付款方式：

（1）签订合同后，甲方向乙方支付合同金额的10%作为预付款。

（2）车辆上牌完成投入运营后，甲方向乙方支付至合同金额的60%。

（3）车辆运营一年后，甲方向乙方支付至合同金额的80%。

（4）车辆运营二年后，甲方向乙方支付至合同金额的95%，剩余5%作为质保金。

（5）整车质保期满（以投标文件承诺的整车质保期为准）之日起7个工作日内，若乙方提供的货物质量和服务无任何问题，甲方无息退还质保金。

注：对于满足合同支付约定条件的，采购人自收到供应商开具全额的增值税专用发票后15个工作日内予以支付相应款项。

五、其他要求

1、上述设备如无特别说明应为制造厂商出厂的原装配置。乙方应对清单中所列设备及其所有附件和配置进行报价，不允许只对其中部分设备或内容进行报价。

2、乙方的投标文件应该真实、全面、完整，应提供完整的项目实施方案，详细阐述对本项目总体要求的理解。包括：功能说明、性能指标及设备选型说明（质量、性能、价格、外观、体积等方面进行比较和选择的理由和过程），明确设备、材料的具体品牌、型号和数量，符合投标文件的要求。

5、乙方在车辆到货、调试和验收期间应接受采购人的协调和管理，乙方应采取严格的安全措施，承担由于自身原因所造成的事故责任及其发生的一切费用。

六、知识产权

乙方应保证所提供的货物（含软件）或其任何一部分服务等均不会侵犯任何第三方的知识产权，如有侵权，侵权责任全部由乙方自行负责。

七、项目质量

供应商应严格按照采购文件要求及国家现行的有关标准、规范和合同的要求，精心组织，确保质量达到优良标准，随时接受采购人代表及有关部门的检查，为检查提供便利条件。

八、违约责任：

1、如果乙方未按照合同规定的要求交付合同货物和提供服务，或乙方在收到甲方要求更换有缺陷的货物或部件的通知后七日内或在乙方签署货损证明后七日内没有补足或更换货物、或交货仍不符合要求；或乙方未能履行合同规定的任何其他义务时，甲方有权并直接向乙方发出违约通知书，乙方应按照甲方选择的下列一种或多种方式承担赔偿责任：

1）在甲方同意延长的期限内交付全部货物、提供服务并承担由此给甲方造成的一切损失。

2）在甲方规定的时间内，用符合合同规定的规格、质量和性能要求的新零件、部件或货物来更换有缺陷的零件、部件和货物，或修补缺陷部分以达到合同规定的要求，乙方应承担由此发生的一切费用和风险。此时，相关货物的质量保修期也应相应延长。

3）根据货物低劣程度、损坏程度以及使甲方所遭受的损失，经双方商定降低货物的价格或赔偿甲方所遭受的损失。

4）乙方同意退货，并按合同规定的同种货币将甲方所退货物的全部价款退还给甲方，并承担由此发生的一切损失和费用。

5）甲方有权部分或全部解除合同并要求乙方赔偿由此造成的损失。此时甲方可采取必要的补救措施，相关费用由乙方承担。

2、如果乙方在收到甲方的违约通知书后七日内未作答复也没有按照甲方选择的方式承担违约责任，则甲方有权从尚未支付的合同价款中扣回索赔金额。如果这些金额不足以补偿，甲方有权向乙方提出不足部分的赔偿要求。

3、如乙方延期交货，每逾期一天，乙方应向甲方支付1万元/天的违约金，但该违约金累计不超过合同金额的5%，逾期超过五日，甲方有权解除合同，并要求乙方赔偿由此造成的损失。

4、如任何一方无故解除合同或有其他违约行为，应向对方支付合同金额5%的违约金。

5、货物为假冒伪劣产品的，乙方应按照合同金额双倍赔偿给甲方造成的损失。

九、不可抗力

1、合同双方中的任一方由于受不可抗力事故的影响而不能继续执行合同时，履行合同的期限应予以延长，则延长期限应相当于事故所影响的时间。不可抗力事故系指采购双方在缔结合同时所不能预见，并且它的发生及其后果是无法避免和无法克服的事故，如战争、严重火灾、洪水、台风、地震等。

2、受阻一方应在不可抗力事故发生后尽快用电报、传真或电传通知对方，并于事故发生后14天内将有关当局出具的证明文件用特快专递或挂号信寄给对方审阅确认。一旦不可抗力事故的影响持续60天以上，双方应通过友好协商在合理的时间内达成进一步履行合同的协议。

十、违约终止合同

1、在补救违约而采取的任何其他措施未能实现的情况下，即在供应商收到采购人发出的违约通知后3天内（或经采购人书面确认的更长时间内）仍未纠正其下述任何一种违约行为，采购人可向供应商发出书面违约通知，终止全部或部分合同：

2、如果供应商未能在合同规定的期限内或采购人准许的任何延期内提供货物或服务。

3、供应商未能履行合同项下的任何其它义务。

十一、争议解决方式

凡有关本合同产生的争端，双方应通过友好协商妥善解决。如通过协商仍不能解决时，任何一方有权在合同签约地通过诉讼的途径解决。

十二、合同修改

欲对合同条款做出任何改动或偏离，均须由双方签署书面的合同修改书。

十三、适用法律

本合同应按中华人民共和国的法律解释。

十四、合同生效

本合同经双方法定代表人或其授权代表签字或盖章，双方加盖公章后生效。

十五、合同份数

本合同一式    份，均具有同等法律效力，双方各执    份。

下列文件与本合同具有同等法律效力：

1、采购人的采购文件与补充文件；

2、成交供应商投标文件；

3、询标纪要和承诺书（如有）；

4、成交通知书。

采购人：（盖章）     	供应商：（盖章）

法定代表人                   	法定代表人

或授权代表人（签字或盖章）：       	或授权代表人（签字或盖章）：

地址：                          	地址：

邮政编码：                     	邮政编码：

电话：                          	电话：

传真：                            	传真：

开户银行：                       	开户银行：

账号：                            	账号：

注：本合同作为示范文本，具体以中标人与采购人所签定正式合同为准。

第六章  投标文件格式

供应商提交投标文件须知

1、供应商应严格按照采购文件的组成提交下述规定的全部格式文件以及其他有关资料，混乱的编排导致投标文件被误读或采购人查找不到有效文件是供应商的风险。

2、所附表格中要求回答的全部问题都必须正面回答。

3、本资格声明的签字人应保证全部声明和问题的回答是真实的和准确的。

4、采购人将应用供应商提交的资料根据自己的判断和考虑决定供应商履行合同的合格性及能力。

5、全部文件应按供应商须知中规定的语言和份数提交。

附件一	关于符合《瑞安市国有企业采购管理办法（试行）》第十二条规定的承诺函

（采购人名称）：

我公司参与           项目名称（标项   ）          （项目编号：          ）投标，郑重承诺具备以下条件并在此声明：

- （一）具有独立承担民事责任的能力；

- （二）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

- （三）具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；

- （四）有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

- （五）采购、招投标等活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录、严重失信行为和行贿记录；

- （六）法律、行政法规规定的其他条件。

本公司对上述承诺的真实性负责。上述承诺如有虚假，将按“提供虚假材料谋取中标、成交”情形，由采购人取消我公司任何资格（投标/中标/签订合同），且由采购单位/采购代理机构报告至采购监管部门。

我单位已知晓前述法律规定，对此无任何异议。

投标供应商（公章）：

法定代表人（签字或盖章）：

日期：    年   月   日

注：1、▲本承诺函必须提供。

- 附件二-1   法定代表人授权委托书（标项    ）

本人 （姓名） 系  （供应商名称）  的法定代表人，现委托  （姓名）  为我方委托代理人。委托人根据授权，以我方名义签署、澄清、说明、补正、递交、撤回、修改    （项目名称）   （标项    ）（项目编号：       ）投标文件、签订合同和处理有关事宜，其法律后果由我方承担。

委托期限：

委托代理人无转委托权。

附：法定代表人身份证明

投标供应商：（盖单位公章）

法定代表人：（签字或盖章）

身份证号码：

委托代理人：（签字或盖章）

身份证号码：

联系电话：

委托代理人身份证复印件粘贴处

年   月   日

- 附件二-2   法定代表人身份证明（标项    ）

供应商：

单位性质：

地址：

成立时间：       年      月       日

经营期限：

姓名：    性别：    年龄：    职务：

系（投标供应商单位名称）的法定代表人。

特此证明。

身份证复印件粘贴处

投标供应商：（盖单位公章）

年   月   日

- 附件三   投标函（标项   ）

致：（采购人名称）

遵照国家及地方相关招标投标法规的规定，我单位： （投标供应商名称） 研究上述采购文件的采购人须知、合同条款、技术要求和其他有关文件后，决定作为投标者正式授权   授权代表全名，职务）代表我方进行有关本投标的一切事宜。

1.我方决定参加：作为本次供应商参与  （项目名称）（标项   ）  的投标：

2.我方承诺：

（1）我方承诺的报价按报价一览表及本次有关的招投标文件执行。

（2）我方报价包含履行合同所有相关货物所需的服务费用。

（3）我方报价均包含所有的税费。

（4）我方承诺具备本项目履行合同所必需的设备和专业技术能力。

3.投标文件的有效期：提交投标文件截止日起90日历天内；如中标，有效期将延至合同终止日为止。

4.我方已详细研究了采购文件的所有内容包括修正文件（如果有）和所有已提供的参考资料以及有关附件并完全明白，我方放弃在此方面提出含糊意见或误解的一切权力。

5.我方愿意按照贵方要求提供任何与该项投标有关的数据或资料并承诺提交的数据和资料都是准确的和真实的。

6.我方如果中标，将保证履行采购文件以及采购文件修改书（如果有的话）中的全部责任和义务，按质、按量、按期完成合同中的全部任务。

投标供应商全称（盖章）：

法定代表人或授权代表（签字或盖章）：

日期：

注：1、▲本附件必须提供。

## 附件四   建议与少量偏离表（标项   ）

项目名称：                                               项目编号：

| - 序号 | - 采购文件重述 | - 投标文件偏离 |
| --- | --- | --- |

注：如不填写，则视为完全响应采购文件要求。

投标供应商（公章）：

法定代表人或授权代表（签字或盖章）：

日期：

## 附件五   供应商业绩一览表（标项   ）

项目名称：                                               项目编号：

| 项目名称 | 简要描述 | 合同金额 | 合同签订时间 | 联系人及联系电话 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

说明：按评分标准要求提供。

投标供应商（公章）：

法定代表人或授权代表（签字或盖章）：

日期：

附件六   供货详细清单（标项   ）

项目名称：                                               项目编号：

| 序号 | 货物名称 | 详细配置说明 | 单位 | 数量 | 免费 保修期 | 品牌 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

注：1、表中的材料名称按招标文件第三章中“车辆参数要求”分项填写。

供应商（公章）：

法定代表人或授权代表（签字或盖章）：

日期：

## 附件七   随机附件及备品备件一览表（标项   ）

项目编号：

| 设备名称 | 附件及备件 专用工具名称 | 品牌 | 产地 | 单位 | 数量 | 包装形式 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

注： 1. 本表所列为随设备所带的附件及备品备件。

2. 本表中所列价格应计入投标报价。

3. 此表仅提供了表格形式，磋商供应商应根据需要准备足够数量的表格来填写。

4. 设备验收时，实到的随机备品备件的产地等应与此一览表一一对应。

投标供应商（公章）：

法定代表人或授权代表（签字或盖章）：

日期：

附件八  产品零件、易损件、备品备件报价表（标项   ）

| 序 号 | 名称 | 产地/规格/型号 | 数量 | 单位 | 单价 | 备 注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

注：本表为易损件，专用工具的报价表。由投标供应商填写，费用不包括在投标总价中，作为质保期满后使用单位选购零件，易损件，专用工具的价格依据。

投标供应商（公章）：

法定代表人或授权代表（签字或盖章）：

日期：

## 附件九   承  诺  函（标项  ）

采购人            ：

代理单位          ：

我方参加          （项目名称）         ，我方所投车型配置郑重承诺如下：

- （1）动力系统三电系统质保不少于10年；

- （2）电池箱安装专用自动灭火装置（电池箱火灾防控装置），灭火剂为全氟己酮，剂量≥6kg，质保不少于8年；

- （3）电控仓等部位安装自动灭火报警装置，符合国家标准，质保不少于8年；

- （4）冷却系统采用电子智能冷却控制系统，进口循环超级泵，进口无刷电机，防护等级IP69，质保不少于8年；

- （5）空气压缩机和转向电动阻力泵质保不少于8年；

- （6）电动液压助力转向总成质保不少于8年；

- （7）前后桥采用高端加强型免维护轮端，质保不少于8年；

- （8）差速器采用纯电客车专用差速器，主锥加强、精磨齿、低噪音，整桥质保不少于8年（易损件除外）；

- （9）集中供油润滑装置质保不少于8年；

（10）数字模块配电盒质保不少于8年；

- （11）电器线束总线，质保不少于8年；

- （12）蓄电池“+”或“-”级接柱连接线束加装过载断电保险装置质保不少于3年；

- （13）承诺所投车辆车身骨架整体强度满足公路客车运行寿命及高峰满载的要求，以及瑞安地区路桥高低落差大的道路条件，终身质保；

- (14)承诺所投车辆车顶骨架加密，车身骨架终生不断裂、不变形、不锈蚀、不腐烂，车顶不出现漏（渗）水问题，终身质保；

- (15)驾驶区隔离防护设施，质保不少于8年；

- (16)下客门上方中间部位安装一个门灯（小灯打开，开门时亮）和下车投射警示灯（不小于25W），投射显示注意安全用语，与后门开关联动，质保不少于8年；

- (17)乘客座椅终身质保；

- (18)地板骨架质保不少于8年；

- (19)内饰采用LED全景广告铝合金空调风道，风道质保不少于8年；

（20）铝合金集成顶板总成质保不少于10年；

- （21）360°全景环视系统和电子后视镜质保不少于8年；

- （22）车载智能公交一体机终端质保不少于8年；

- （23）电子路牌系列、导乘屏及电视质保不少于8年；

- （24）安全锤质保不少于8年；

- （25）空调系统质保不少于8年；

- （26）移动支付设备(FJZ-216三段式车载机)质保不少于8年；

- （27）我方承诺贵公司所选配置全部纳入保修范围；

- （28）我方承诺整车质保期不计里程    年以上（与投标文件承诺的质保期一致）；

- （29）车载智能公交一体机终端设备能够与采购人当前调度平台以及后期规划的调度平台、主动安全等平台实现技术对接，若产生费用，我方自行承担；

- （30）车内电视机与采购人提供的调度屏联动车内显示到站信息。可通过平台远程一键下发广告服务用语以及视频广告，设备需接到采购人现有广告发布平台，若产生费用，若产生费用，我方自行承担；

- （31）我方承诺所有车辆专用设备（4G系统、GPS软件、车载系统等）与贵公司现有调度系统无缝对接，若产生费用，我方自行承担；

- （32）我方同意以上内容纳入合同内容。

投标供应商（公章）：

法定代表人或授权代表（签字或盖章）：

日期：

注：此承诺书包含但不局限于以上内容，招标文件中需提供其他承诺书或投标供应商需要提供的其他承诺书可续加或由投标供应商格式自拟。

附件十   开标一览表

项目编号：                                                 （单位：人民币元）

| 项目名称 | 报价总价 | 安装、交付 使用时间 | 整车 免费质保期 |
| --- | --- | --- | --- |
| 2024年瑞安市城乡公共交通 有限公司公交车辆采购 （标项 ） | 大写： 小写： |  |  |

注：

- 1.此表不得自行增减内容。

- 2.▲不提供此表的报价，视为没有实质性响应采购文件要求。

投标供应商（公章）：

法定代表人或授权代表（签字或盖章）：

日期：

## 附件十一   报价明细表

项目名称：                                                 项目编号：

| 序号 | 货品名称 | 型号 | 数量 | 单位 | 单价 | 合价 | 免费保修期 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 合计总价 |  | 大写： 小写： |  |  |  |  |

注：

1、此表的合计总价应与开标一览表中报价总价相等。

2、表格可以延续。

3、不提供此表将视为没有实质性响应采购文件。

投标供应商（公章）：

法定代表人或授权代表（签字或盖章）：

日期：