瑞安市国有企业采购

采 购 文 件

| 项目编号： | RAZG2024077 |
| --- | --- |
| 项目名称： | 瑞安市公路与运输管理中心养护基地建设项目设备采购 |
| 采购方式： | 公开招标 |
| 采购人： | 瑞安市路达公路工程养护有限公司 瑞安市公路工程有限公司 |
| 采购代理机构： | 瑞安市臻格工程项目管理有限公司 |

二〇二四年十一月

目    录

第一章 采购公告	1

第二章 投标供应商须知	5

第三章 采购内容及要求	21

第四章 评标办法	109

第五章 合同条款	123

第六章 投标文件格式	143

# 第一章 采购公告

项目概况 瑞安市公路与运输管理中心养护基地建设项目设备采购招标项目的潜在供应商应在乐采云平台线上获取（下载）采购文件，并于2024年12月17日 09:00（北京时间）前递交（上传）投标文件。

## 一、项目基本情况

项目编号：RAZG2024077

项目名称：瑞安市公路与运输管理中心养护基地建设项目设备采购

预算总金额（元）：5529.55万元

采购需求：

标项一

标项名称：瑞安市公路与运输管理中心养护基地建设项目设备采购——采购沥青搅拌站设备；

数量：1

预算金额（元）：2544.80万元

最高限价（元）：2544.80万元

单位：项

简要规格描述：详见本采购文件第三章。

标项二

标项名称：瑞安市公路与运输管理中心养护基地建设项目设备采购——采购碎石生产线设备；

数量：1

预算金额（元）：2379.25 万元

最高限价（元）：2379.25 万元

单位：项

简要规格描述：详见本采购文件第三章。

标项三

标项名称：瑞安市公路与运输管理中心养护基地建设项目设备采购——采购智慧化沥青拌和生产线设备；

数量：1

预算金额（元）：605.50 万元

最高限价（元）：605.50 万元

单位：项

简要规格描述：详见本采购文件第三章。

备注：

合同履约期限：标项1、2、3，详见本采购文件第三章。

本项目（否）接受联合体投标。

## 二、申请人的资格要求：

1.符合《瑞安市国有企业采购管理办法（试行）》第十二条。

2.未被“信用中国”(www.creditchina.gov.cn)、中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单。

3.本项目的特定资格要求：

标项一：须具有独立法人资格的制造商，不接受代理商（或经销商）投标。制造商须具备自行设计、生产制造能力。

标项二：须具有独立法人资格的制造商，不接受代理商（或经销商）投标。制造商须具备自行设计、生产制造能力。

标项三：  /

## 三、获取采购文件：

时间：/至2024年12月17日，每天上午00:00至12:00，下午12:00至23:59（北京时间，线上获取法定节假日均可，线下获取文件法定节假日除外）。

地点（网址）：乐采云平台线上。

方式：供应商登录乐采云平台https://www.lecaiyun.com/在线申请获取采购文件（进入“项目采购”应用，在获取采购文件菜单中选择项目，申请获取采购文件）

售价（元）：0元。

- 四、提交投标文件截止时间、开标时间和地点：

提交投标文件截止时间：2024年12月17日09:00（北京时间）

投标地点（网址）：通过乐采云（www.lecaiyun.com）实行在线递交。

开标时间：2024年12月17日09:00（北京时间）

开标地点（网址）：乐采云（www.lecaiyun.com），供应商在乐采云平台在线参加投标，无须前往开标现场。

## 五、公告期限：

## 自本公告发布之日起5个工作日。

## 六、其他补充事宜

1.供应商认为采购文件使自己的权益受到损害的，可以自获取采购文件之日或者采购文件公告期限届满之日（公告期限届满后获取采购文件的，以公告期限届满之日为准）起7个工作日内，以书面形式向采购人和采购代理机构提出质疑。质疑供应商认为国有企业答疑回复处理结果不合法的，可以采购人或采购代理机构为对象依法向人民法院提起诉讼。质疑函范本请到浙江政府采购网下载专区下载。

2.其他事项：

（1）本项目通过“乐采云平台（https://www.lecaiyun.com）”实行在线投标响应（电子投标），供应商通过乐采云平台下载安装“乐采云电子投标客户端”制作响应文件，同时按照本采购文件和“乐采云平台”的要求，编制并加密响应文件，供应商未按规定加密的响应文件，“乐采云平台”将予以拒收。请供应商自行前往乐采云平台下载并安装，下载网址：（https://b.zhengcaiyun.cn/luban/category?parentId=550045&childrenCode=qicaiCategory17&utm=luban.luban-PC-39026.959-pc-websitegroup-navBar-front.8.c8789bc0520b11efb86dbfa49a87be0d）。

（2）供应商应在开标前完成CA数字证书办理。完成CA数字证书办理预计一周左右，请各供应商自行把握时间。

（3）供应商在使用系统进行投标的过程中遇到涉及平台使用的任何问题，可致电平台技术支持热线咨询，联系方式：95763。

（4）潜在供应商应当按照规定方式获取采购文件，未按照规定方式获取采购文件的，不得对采购文件提起质疑投诉。

## 七、凡对本次招标提出询问、质疑、投诉，请按以下方式联系：

## 1、采购人信息：

名称：瑞安市路达公路工程养护有限公司

瑞安市公路工程有限公司

地址：瑞安市万松东路86号

项目联系人：林先生

项目联系方式：15167800930

质疑联系人：李先生

质疑联系方式：18606670824

## 2.采购代理机构信息

名    称：瑞安市臻格工程项目管理有限公司

地    址：瑞安市万松东路379号财税大楼7楼

项目联系人（询问）：白海瑞

项目联系方式（询问）：13868815602

质疑联系人：吴丽婷

质疑联系方式：13967742602

## 3.采购监督管理部门

名    称： 瑞安市国有资产投资集团有限公司纪检审计部

地    址：瑞安市万松东路100号国投大厦15-16楼

联 系 人： 陈女士

监督投诉电话：0577-65827625

# 第二章 投标供应商须知

## 投标供应商须知前附表

| 条款号 | 条款名称 | 编列内容 |
| --- | --- | --- |
| 1.1.2 | 采购人 | 采购人名称：瑞安市路达公路工程养护有限公司、瑞安市公路工程有限公司 地址：瑞安市万松东路86号 联系人：林先生 联系电话：15167800930 |
| 1.1.3 | 代理机构 | 名称：瑞安市臻格工程项目管理有限公司 地址：瑞安市万松东路379号财税大楼7楼 项目负责人：白海瑞 电话：13868815602 |
| 1.1.4 | 项目名称 | 瑞安市公路与运输管理中心养护基地建设项目设备采购 |
| 1.1.5 | 项目地点 | 瑞安市 |
| 1.2.1 | 资金来源 | 自筹资金 |
| 1.2.2 | 出资比例 | 100% |
| 1.2.3 | 资金落实情况 | 已落实 |
| 1.3.1 | 采购范围 | 瑞安市公路与运输管理中心养护基地建设项目设备采购（详见采购文件第三章）。 |
| 1.3.2 | 服务期限 | 按采购文件第三章要求。 |
| 1.4.1 | 投标供应商 资格要求 | 1.符合《瑞安市国有企业采购管理办法（试行）》第十二条； 2.未被“信用中国”(www.creditchina.gov.cn)、中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单。 3.本项目的特定资格要求： 标项一：须具有独立法人资格的制造商，不接受代理商（或经销商）投标。制造商须具备自行设计、生产制造能力。 标项二：须具有独立法人资格的制造商，不接受代理商（或经销商）投标。制造商须具备自行设计、生产制造能力。 标项三： / |
| 1.4.2 | 是否接受 联合体投标 | ☑ 不接受 □ 接受 |
| 1.9.1 | 踏勘现场 | ☑ 不组织 □ 组织 踏勘时间： 踏勘集中地点： |
| 1.10 | 分 包 | ☑ 不允许 □ 允许 |
| 2.3 | 投标文件提交截止时间及地点 | 投标文件提交截止时间：2024年12月17日9：00止； 投标文件提交地点： （1）“电子加密投标文件”[文件格式.jmbs]通过“乐采云平台（www.lecaiyun.com）”实行在线递交。 （2）“备份投标文件”[文件格式.bfbs]（如有）：以邮件形式递交“备份投标文件”（邮箱地址：327006055@QQ.com,邮件标题注明项目名称及供应商名称。 注：如供应商多次发送邮件，以最近时间收到的备份响应文件为准。 |
| 3.1 | 投标文件 | 1）资格审查资料 2）商务技术部分 3）报价部分 |
| 3.2.3 | 投标报价的 其他要求 | / |
| 3.3.1 | 投标有效期 | 投标截止日期后 90 日历天内有效 |
| 3.4 | 是否允许递交备选投标方案 | ☑ 不允许 □ 允许 |
| 3.5.4 | 投标纸质 文件份数 | 中标人在领取中标通知书时向采购人提供全套投标纸质文件4份。 |
| 5.1 | 开标时间和地点 | 投标时间：同投标文件提交截止时间 投标地点：通过“乐采云平台（www.lecaiyun.com）”实行在线投标响应（在投标截止时间后，供应商须准时登录“乐采云平台（www.lecaiyun.com）”在线响应投标） |
| 5.2.1 | 开标程序 | （1）开标后，采购组织机构将向各投标供应商发出“电子加密投标文件”的解密通知，各投标供应商代表应当在接到解密通知后30分钟内自行完成“电子加密投标文件”的在线解密； （2）解密结束后，采购代理机构通过电子交易平台发出询标函，供应商在规定的时间内真实完整填写《国有企业采购活动现场确认声明书》（详见附表）并通过电子交易平台提交并电子签章。 （3）采购人或采购代理机构先进行资格性审查。 （4）评标委员会对资格性审查合格的投标供应商进行符合性评审； （5）评标委员会对资格性、符合性审查合格的投标供应商进行商务技术评审。 （6）开启资格性、符合性审查、技术商务评审有效供应商的报价文件，评标委员对报价部分评审； （7）评标委员会根据综合评分情况，按照综合得分由高到低顺序推荐中标候选供应商。 如遇“乐采云平台”电子化开标或评审程序调整的，按调整后程序执行。 |
| 6.1.1 | 评标委员会的 组建 | 评标委员会构成：由采购人代表以及有关技术、经济等方面的专家组成，成员为5人及以上单数组成，其中技术、经济类专家不得少于总人数的2/3。 评审专家确定方式：按相关规定从专家库中抽取。 |
| 7.3.1 | 履约担保 | ☑需要 履约担保的提交期限：合同签订前； 履约担保的金额： 标项一 贰佰万元整 标项二 贰佰万元整 标项三 肆拾万元整 履约担保形式：以银行转账/转账支票/银行汇票/银行保函等非现金形式向采购人提供担保。 □不需要 |
| 11.1 | 解释权 | 构成本采购文件的各个组成文件应互为解释，互为说明；如有不明确或不一致，构成合同文件组成内容的，以合同文件约定内容为准；仅适用于招标投标阶段的约定，按招标公告、投标供应商须知、评标办法、投标文件格式的先后顺序解释；同一文件中就同一事项的约定不一致的，以逻辑顺序在后者为准；同一文件不同版本之间有不一致的，以形成时间在后者为准。按本款前述约定仍不能形成结论的，由采购人负责解释。 |
| 11.2 | 合同管理 | 合同签订后，采购人依法加强对合同履约进行管理。 中标供应商与采购人签订合同后，两个工作日内将合同扫描件电子版交瑞安市臻格工程项目管理有限公司备案。邮箱：327006055@QQ.com |
| 11.3 | 信用记录 | 1）信用信息查询渠道及截止时间：采购人或采购代理机构将在资格审查时通过“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）渠道查询供应商接收资格审查时的信用记录。 2）信用信息查询记录和证据留存的具体方式：现场查询的供应商的信用记录查询结果经确认后将与采购文件一起存档。 3）信用信息的使用规则：经查询列入失信被执行人名单、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单的供应商将被拒绝参与政府采购活动。 4）联合体信用信息查询：两个以上的自然人，法人或者其他组织组成一个联合体，以一个供应商的身份共同参加政府采购活动的，对所有联合体成员进行信用记录查询，联合体成员存在不良信用记录的，视同联合体存在不良信用记录。 |
| 11.4 | 备注 | （1）供应商请务必确保投标文件制作客户端为最新版本，旧版本可能导致投标文件解密失败。 （2）供应商请务必确保投标文件制作时所用的CA锁与投标文件解密时的CA锁为同一把，否则可能导致投标文件解密失败。 （3）在投标文件解密前，请务必检验CA锁与所用电脑的兼容性，部分电脑因CA驱动未正常安装、USB接口兼容性差等原因可能造成投标文件解密失败。 |
| 12 | 招标代理服务费 | 经采购人与采购代理机构双方协商，本次招标代理服务费由中标供应商支付，标项一采购代理服务费以31000元计取，标项二采购代理服务费以31000元计取，标项三采购代理服务费以17000元计取。招标代理服务费不在报价中单列，供应商应在报价中予以考虑。 |
|  |  | 代理服务费可按以下帐户、帐号汇入： 单位：瑞安市臻格工程项目管理有限公司 账号：19245101040059389 开户银行：中国农业银行瑞安市支行 |
| 13 | 特殊情况说明 | 供应商不得以任何形式或方式对采购人的设备进行锁机或远程锁定，每发生一次中标供应商须向采购人赔偿合同总价的30%。 |
|  |  | 若项目由于土地、环评等（包括但不限于）政策原因，造成项目未落地的，则采购人有权取消本招标项目，由采购人承担招标代理费，供应商不得向采购人提出任何索赔，此项风险应在投标前由供应商自行评估并承担该风险。 |

## 投标供应商须知正文部分

### 1、总则

#### 1.1采购项目概况

1.1.1本次招标工作是按照《中华人民共和国企业国有资产法》、《温州市市属国有企业采购管理办法（试行）》、《瑞安市国有企业采购管理办法（试行）》和浙江省及项目所在地的有关国有企业采购规定，结合本项目的实际，组织和实施；

1.1.2采购人：见投标供应商须知前附表；

1.1.3代理机构：见投标供应商须知前附表；

1.1.4项目名称：见投标供应商须知前附表；

#### 1.2采购项目的资金来源和落实情况

1.2.1资金来源：见投标供应商须知前附表；

1.2.2出资比例：见投标供应商须知前附表；

1.2.3资金落实情况：见投标供应商须知前附表；

#### 1.3采购范围、服务期限

1.3.1采购范围：见投标供应商须知前附表；

1.3.2服务期限：见投标供应商须知前附表；

#### 1.4投标供应商资格要求

1.4.1投标供应商应具备承担本采购项目资质条件、能力和信誉：

（1）符合《瑞安市国有企业采购管理办法（试行）》第十二条；

（2）未被“信用中国”(www.creditchina.gov.cn)、中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单。

（3）本项目的特定资格要求：详见采购公告。

1.4.2投标供应商须知前附表规定接受联合体投标的，联合体除应符合本章第1.4.1项和投标供应商须知前附表的要求外，还应遵守以下规定：

（1）联合体各方应按采购文件提供的格式签订联合体协议书，明确联合体牵头人和各方权利义务，并承诺就中标项目向采购人承担连带责任；

（2）由同一专业的单位组成的联合体，按照资质等级较低的单位确定资质等级；

（3）联合体各方不得再以自己名义单独或参加其他联合体在本采购项目中投标，否则各相关投标均无效。

1.4.3投标供应商不得存在下列情形之一：

（1）为采购人不具有独立法人资格的附属机构（单位））；

（2）与采购人存在利害关系且可能影响采购公正性；

（3）与本采购项目的其他投标供应商为同一个单位负责人；

（4）与本采购项目的其他投标供应商存在控股、管理关系；

（5）为本采购项目的采购代理机构；

（6）与本采购项目的采购代理机构同为一个法定代表人；

（7）与本采购项目的采购代理机构存在控股或参股关系；

（8）被依法暂停或者取消投标资格；

（9）被责令停产停业、暂扣或者吊销许可证、暂扣或者吊销执照；

（10）进入清算程序，或被宣告破产，或其他丧失履约能力的情形；

（11）法律法规或投标供应商须知前附表规定的其他情形。

#### 1.5 费用承担

投标供应商准备和参加招标投标活动发生的费用自理。

#### 1.6 保密

参与采购招标投标活动的各方应对采购文件和投标文件中的商业和技术等秘密保密，否则应承担相应的法律责任。

#### 1.7 语言文字

除专用术语外，与采购招标把投标有关的语言均使用中文。必要时专用术语应附有中文注释。

#### 1.8 计量单位

所有计量均采用中华人民共和国法定计量单位。

#### 1.9 踏勘现场

1.9.1投标供应商须知前附表规定组织踏勘现场的，采购人按投标供应商须知前附表规定的时间、地点组织投标供应商踏勘项目现场。部分投标供应商未按时参加踏勘现场的，不影响踏勘现场的正常进行。

1.9.2投标供应商踏勘现场发生的费用自理。

1.9.3除采购人的原因外，投标供应商自行负责在踏勘现场中所发生的人员伤亡和财产损失。

1.9.4采购人在踏勘现场中介绍的工程场地和相关的周边环境情况，供投标供应商在编制投标文件时参考，采购人不对投标供应商据此作出的判断和决策负责。

#### 1.10分包

投标供应商拟在中标后将中标项目的部分非主体、非关键性工作进行分包的，应符合投标供应商须知前附表规定的分包内容、分包金额和接受分包的第三人资质要求等限制性条件。

### 2、采购文件

#### 2.1采购文件的组成

本采购文件包括：

（1）采购公告；

（2）投标供应商须知；

（3）采购内容及要求；

（4）评标办法；

（5）合同条款及格式；

（6）投标文件格式；

（7）补充通知及答疑（若有）；

根据本章第2.3款对采购文件所作的澄清、修改，构成采购文件的组成部分。

#### 2.2本采购文件要求投标供应商作出实质性响应的有关技术和商务条款，将在该条款前以“▲”醒目标识。

#### 2.3采购文件的澄清和修改

2.3.1任何要求对采购文件进行澄清的投标供应商，均应在投标文件递交截止时间前以书面形式传真或寄送给采购代理机构。

2.3.2采购代理机构对已发出的采购文件进行必要澄清或者修改的，将提交投标文件递交截止时间15日前在“温州市公共资源交易网-瑞安市分网”和“乐采云平台”上发布更正公告。答复中包括原提出的问题，但不包括问题的来源。投标供应商自行下载，该澄清和修改的内容作为采购文件的组成部分。

### 3、投标文件的编制

#### 3.1投标文件应包括下列内容：

3.1.1资格审查资料；

（一）基本资格条件：

（1）企业营业执照或事业法人单位法人证书、税务登记证（若多证合一提供企业营业执照或事业法人单位法人证书）；

（2）关于符合《瑞安市国有企业采购管理办法（试行）》第十二条规定条件的承诺函（如为联合体投标，联合体各方均需提供）；

（3）未被“信用中国”（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）、列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单查询记录网页截图（招标公告发布之日至投标截止时间前）。如认为网站所展示信息存在错误、遗漏、公开期限不符合规定以及其他侵犯信息主体合法权益的，请供应商提供相应证明资料。

（二）特定资格条件：详见采购公告；

（三）联合体共同投标协议书（如有）；如为联合体投标的，须提供联合体共同投标协议书，载明联合体各方承担的工作和义务。

注：如各类证件在年检、升级、变更，不能提供的，应提供相应的主管部门出具的书面材料原件。

3.1.2商务技术部分

（1）符合性审查资料；

（2）第四章评标办法前附表第2.2.2款的评审标准，商务技术部分内容格式自拟。

（3）采购文件要求提供的其他文件和资料及投标供应商认为需要提供的文件和资料。

3.1.3报价部分

- 报价一览表；

- 报价明细表；

#### 3.2投标报价

3.2.1本次采购，只允许有一个报价，并只有一次投标报价，投标供应商应在各自技术和商务占优势的基础上并充分考虑本次采购的重要性，提供对采购人最优惠的投标报价。

3.2.2报价方式：见投标供应商须知前附表。

3.2.3投标报价的其他要求：见投标供应商须知前附表。

#### 3.3投标有效期

3.3.1在投标供应商须知前附表规定的投标有效期内，投标供应商不得要求撤销或修改其投标文件。

3.3.2出现特殊情况需要延长投标有效期的，采购人可于投标有效期满之前要求投标供应商同意延长有效期，要求与答复均应为书面形式。投标供应商可拒绝前述要求。对于同意该要求的投标供应商，既不要求也不允许其修改最终投标文件。

#### 3.4备选投标方案

除投标供应商须知前附表另有规定外，投标供应商不得递交备选投标方案。允许投标供应商递交备选投标方案的，只有中标人所递交的备选投标方案方可予以考虑。评标委员会认为中标人的备选投标方案优于其按照采购文件要求编制的投标方案的，采购人可以接受该备选投标方案。

#### 3.5投标文件的编制

- 3.5.1投标文件应按第六章“投标文件格式”进行编写，如有必要，可以增加附页，作为投标文件的组成部分。

- 3.5.2投标文件应当对采购文件服务期限、投标有效期、委托人要求、采购范围等实质性内容作出响应。

- 3.5.3电子在线投标响应（电子投标）文件制作。

3.5.3.1“电子加密投标文件”[文件格式.jmbs]：“电子加密投标文件”是指通过“乐采云电子投标客户端”完成投标文件编制后生成并加密的数据电文形式的投标文件。

3.5.3.2“备份投标文件”[文件格式.bfbs]：“备份投标文件”是指与“电子加密投标文件”同时生成的数据电文形式的未加密的电子文件（备份标书），其他方式编制的“备份投标文件”视为无效的“备份投标文件”。

3.5.3.3签字、盖章

①按“投标文件格式”中提供的格式进行签字、盖章。

②投标文件签署人（签字或盖章）：因系统无法进行法定代表人或其授权代表签字或盖章操作，需线下签字或盖章扫描后上传至电子响应文件中。

③盖单位公章：可使用电子签章或加盖单位公章后扫描上传。

- 3.5.4投标文件的制作

①投标文件份数见投标供应商须知前附表。投标文件应用不褪色的材料书写或打印，并由投标供应商的法定代表人或其委托代理人签字（或盖章）并加盖单位公章。委托代理人签字（或盖章）的，投标文件应附法定代表人签署的授权委托书。

②投标文件要求签字或盖章的地方，均应加盖投标供应商单位公章，不得以投标专用章、分公司章等其他形式印章代替，并由法定代表人（或其投标文件签署的委托代理人）签字（或盖章）。

③投标文件应分别装订成册，并编制目录，具体装订要求：采用左侧装订，装订应当牢固、不易拆散和换页，不得采用活页方式装订。

### 4．投标

#### 4.1投标文件的密封和标记

4.1.1上传至“乐采云平台”的电子在线投标响应（电子投标）文件应使用CA电子签章进行加密。

4.1.2“备份投标文件”应按投标供应商须知前附表规定的形式递交。“备份投标文件”的完好性由供应商负责。

供应商递交备份投标文件时，如出现下列情况之一的，将被拒收：

（1）未按规定标记的响应文件；

（2）超过递交截止时间送达的。

#### 4.2投标文件的提交、补充、修改、撤回

4.2.1投标供应商应在本章第2.3项规定的投标文件递交截止时间前完成响应文件的传输递交，并可以补充、修改或者撤回响应文件。补充或者修改响应文件的，应当先行撤回原文件，补充、修改后重新传输递交。投标截止时间前未完成传输的，视为撤回响应文件。投标截止时间后递交的响应文件，电子交易平台将拒收。

4.2.2投标供应商提交投标文件的地点：见投标供应商须知前附表。

4.2.3电子交易平台收到响应文件，将妥善保存并即时向供应商发出确认回执通知。在投标截止时间前，除供应商补充、修改或者撤回响应文件外，任何单位和个人不得解密或提取响应文件。

4.2.4采购人、采购代理机构可以视情况延长响应文件提交的截止时间。在上述情况下，采购代理机构与供应商在延长前的投标截止期方面的全部权利、责任和义务，将适用于延长至新的投标截止期。

4.2.5供应商应承担其参加投标所涉及的一切费用，不管投标结果如何，采购人对这些费用不负任何责任。

### 5．开标

#### 5.1开标时间和地点

5.1.1采购人在本章“投标供应商须知前附表”规定的投标截止时间（投标时间）和地点公开开标，并邀请所有投标供应商的法定代表人或其委托代理人准时在线参加。投标供应商如不参加开标大会的，视同认可开标结果，事后不得对采购相关人员、开标过程和开标结果提出异议，同时投标供应商因未在线参加开标而导致投标文件无法按时解密等一切后果由供应商自己承担。

5.1.2在采购过程中或评审过程中符合要求的投标供应商小于3家的，按《瑞安市国有企业采购管理办法（试行）》的通知第二十九条：采购响应（指投标或谈判、报价）截止时间止及评审期间，出现有效供应商不足三家的情况，如采购文件事先已在指定媒体公开征求了供应商意见且无重大异议，或经专家论证出具了“供应商资格条件和项目技术指标等没有歧视性和倾向性”意见的，同时采购信息已在本办法规定的媒体上公告，采购文件的发售和截止时间符合法定或本办法规定，由实质性响应的供应商认可后，可以按照原采购方式继续进行采购活动，但采购项目第一次评审活动除外。

#### 5.2开标程序

5.2.1开标程序:采购人按照本章“投标供应商须知前附表”规定进行开标。

5.2.2电子加密投标文件的解密和异常情况处理

（1）开标后，采购组织机构将向各投标供应商发出“电子加密投标文件”的解密通知，各投标供应商代表应当在接到解密通知后投标供应商须知前附表规定时间内自行完成“电子加密投标文件”的在线解密。

（2）通过“乐采云平台”成功上传递交的“电子加密投标文件”无法按时解密，投标供应商如按规定递交了“备份投标文件”的，以“备份投标文件”为依据，供应商须填写《启用备份响应文件申请书》（详见本须知附件二），于解密失败之后且在接到解密通知后30分钟以内电子邮件方式传送至采购代理机构指定邮箱。由采购组织机构按“乐采云平台”操作规范将“备份投标文件”上传至“乐采云平台”，上传成功后，“电子加密投标文件”自动失效，否则视为投标文件撤回。

（3）投标截止时间前，投标供应商仅递交了“备份投标文件”而未将电子加密投标文件上传至“乐采云平台”的，投标无效。

采购人从评标委员会提出的中标候选人中根据采购文件评审得分最高的原则确定中标供应商，并将结果通知所有参加投标的未中标的供应商。

#### 5.3评标委员会认为投标供应商的报价明显低于其他通过符合性审查投标供应商的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，应当要求其在合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料；投标供应商不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标处理。

### 6．评标

#### 6.1评标委员会

6.1.1评标由采购人依法组建的评标委员会负责。评标委员会由采购人代表，以及有关技术、经济等方面的专家组成。评标委员会成员人数以及技术、经济等方面专家的确定方式见投标供应商须知前附表。

6.1.2评标委员会成员有下列情形之一的，应当回避：

（1）投标供应商或投标供应商主要负责人的近亲属；

（2）项目主管部门或者行政监督部门的人员：

（3）与投标供应商有经济利益关系，可能影响对投标公正评审的；

（4）曾因在招标、评标以及其他与招标投标有关活动中从事违法行为而受过行政处罚或刑事处罚的；

（5）法律、法规和规章规定应当回避的其他情形。

#### 6.2评标原则

6.2.1评标活动遵循公平、公正、科学和择优的原则。

6.2.2评标定标活动依法进行，评标过程和结果不受任何单位和个人的非法干预。

6.2.3评标定标活动及其当事人应自觉接受依法实施的监督。

#### 6.3评标

评标委员会按照第四章“评标办法”规定的方法、评审因素、标准和程序对投标文件进行评审。第四章“评标办法”没有规定的方法、评审因素和标准，不作为评标依据。

#### 6.4评标过程保密

开标之后，直到授予投标供应商合同止，凡是属于审查、澄清、评价和比较投标的有关资料以及授标意向等，均不得向投标供应商或其他无关的人员透露。

### 7.合同授予

#### 7.1中标供应商的确定

采购人按评标委员会的评审结果，确定第一中标候选供应商为中标供应商，当第一中标候选供应商因故不能中标时，可以确定第二中标候选供应商为中标供应商，以此类推，但供应商报价超过采购预算资金的除外。

#### 7.2中标通知

在投标有效期期满之前，采购机构将用书面形式向获接受的中标供应商发出书面的《中标通知书》。《中标通知书》将是合同的一个组成部分。

#### 7.3履约担保

7.3.1中标人应按投标供应商须知前附表规定的时间、金额、担保形式和采购文件第五章“合同条款及格式”规定的履约担保格式向采购人提交履约担保。联合体中标的，其履约担保由牵头人递交，并应符合投标供应商须知前附表规定的金额、担保形式和采购文件第五章“合同条款及格式”规定的履约担保格式要求。

7.3.2中标供应商不能按本章第7.3.1项要求提交履约担保的，视为放弃中标，给采购人造成损失的，中标供应商还应当予以赔偿。

#### 7.4签订合同

7.4.1中标供应商按《中标通知书》指定的时间、地点与采购人直接签订合同。

7.4.2采购文件、中标供应商的投标文件及其澄清文件等，均为签订经济合同的依据。中标供应商自接到中标通知书后30天内与采购人签订合同。

7.4.3中标供应商不遵守采购文件或投标书的要约、承诺，擅自修改报价或在接到中标通知书30天内，借故拖延、拒签合同者，采购机构取消该单位的中标权，另选其它投标供应商中标。

#### 7.5采购结果通知

采购机构在发出《中标通知书》的同时在“瑞安市公共资源交易网”（网址：www.raztb.com）与乐采云平台（www.lecaiyun.com）发布中标公告。

### 8.重新采购

有下列情形之一的，采购人按照政府采购法律法规有关规定，依法组织重新采购：

（l）投标截止时间止，投标供应商人少于三家的；

（2）其他有关法律规定应当重新采购的情形的。

### 9.否决任何或所有投标的权利

9.1评标委员会经评审，认为所有投标都不符合采购文件要求的，可以否决所有投标。

9.2如果中标预选供应商不能按照采购文件要求及其投标文件的承诺签订合同或其投标文件与事实不符，影响采购的公平公开及合同的实施，采购人有权在授予合同前任何时候依照法定程序将合同授予中标备选供应商。如果中标备选供应商仍无法签订合同，采购人将依法不接受或否决任何投标，并宣布采购无效，对受影响的投标供应商不承担任何责任，也无义务向受影响的投标供应商解释采取这一行动的理由。

### 10.质疑与投诉

#### 10.1投标供应商认为采购文件、招标过程和中标结果使自己的合法权益受到损害的，应当在知道或者应知其权益受到损害之日起七个工作日内，以书面形式向采购人、采购代理机构提出质疑。质疑供应商认为国有企业答疑回复处理结果不合法的，可以采购人或代理机构为对象依法向人民法院提起诉讼。

#### 10.2对招标公告信息（含供应商资格条件）或网上下载的采购文件提出质疑的，质疑期限自招标公告或采购文件发布之日起计算。对实行报名购买的采购文件提出质疑的，质疑期限自供应商获得采购文件之日起计算（但采购文件在发售或报名截止日后获得的，应当自截止之日起计算），且应当在采购响应截止时间之前提出，否则，被质疑人可不予接受。

#### 10.3质疑、投诉应当采用书面形式，质疑书、投诉书均应明确阐述采购文件、投标过程和中标结果中使自己合法权益受到损害的实质性内容，提供相关事实、依据和证据及其来源或线索，便于有关单位调查、答复和处理。

### 11.需要补充的其他内容：见投标供应商须知前附表。

附件一：

国有企业采购活动现场确认声明书

（采购人名称）           ：

瑞安市臻格工程项目管理有限公司：

本人经由（单位）          负责人     （姓名）    合法授权参加          工程（项目编号：        ）政府采购活动，经与本单位法人代表（负责人）联系确认，现就有关公平竞争事项郑重声明如下：

一、本单位与采购人之间:

□不存在利害关系；

□存在下列利害关系：

A.投资关系；

B.行政隶属关系；

C.业务指导关系；

D.其他可能影响采购公正的利害关系（如有，请如实说明）                。

二、现已清楚知道参加本项目采购活动的其他所有供应商名称，本单位：

□与其他所有供应商之间均不存在利害关系；

□与（供应商名称）之间存在下列利害关系：

A.法定代表人或负责人或实际控制人是同一人

B.法定代表人或负责人或实际控制人是夫妻关系

C.法定代表人或负责人或实际控制人是直系血亲关系

D.法定代表人或负责人或实际控制人存在三代以内旁系血亲关系

E.法定代表人或负责人或实际控制人存在近姻亲关系

F.法定代表人或负责人或实际控制人存在股份控制或实际控制关系

G.存在共同直接或间接投资设立子公司、联营企业和合营企业情况

H.存在分级代理或代销关系、同一生产制造商关系、管理关系、重要业务（占主营业务收入50%以上）或重要财务往来关系（如融资）等其他实质性控制关系

I.其他利害关系情况。

三、现已清楚知道并严格遵守政府采购法律法规和现场纪律。

四、我发现                       供应商之间存在或可能存在上述第二条第      项利害关系。

（供应商代表签名）

年   月   日

附件二：

启用备份响应文件申请书

（采购人名称）           ：

瑞安市臻格工程项目管理有限公司：

我公司参与   （项目名称）   （项目编号：            ）投标，已按本项目采购文件要求提供备份响应文件。我方电子加密响应文件解密失败，现申请贵方启用备份响应文件上传至乐采云平台，备份响应文件解压缩密码：                    。

如备份响应文件上传失败，我方愿意承担一切风险和责任。

投标供应商全称（盖章）：

日     期：

# 第三章 采购内容及要求

## 一、概述

1、投标供应商必须完成招标内容和合同规定义务，不允许只对部分内容进行报价。

2、现场踏勘：各投标供应商于投标截止时间前自行到现场进行踏勘，以获取本次投标所需的现场资料及数据，投标供应商若未到现场踏勘，引起的一切后果均由其自行负责，现场踏勘费用自理。

3、投标供应商应按采购文件的要求完成采购工作。按工作顺序提交所需的无论其是否被明细列在合同文件中的所有资料，提供的货物和服务必须满足采购文件中提出的相关要求。

4、在投标之前，投标供应商须仔细阅读采购文件，如发现有任何疑问、冲突或技术问题，投标供应商在答疑截止时间前以书面形式向采购代理机构提出。逾期采购人不再作答复，有关风险及责任由投标供应商自行承担。

5、投标供应商须对采购文件中各个条款一一给予实质性答复，否则有可能导致作无效标处理。

6、本项目共设立三个标项，供应商可以对一个标项或多个标项进行投标，但仅能中一个标项。评标时按标项一至标项三的顺序依次进行评审，已中标一个标项，自动失去剩余标项的中标资格，且不再进入余下标项的评审，该供应商余下标项的投标文件作无效标处理。

7、标项一、标项二、标项三参数指标可能源自于某一品牌型号（供参考），请供应商必须保证选用的货物在技术指标、性能、功能、配置上等于或高于采购文件要求，并完全满足招标需要,否则将可能作出对供应商不利的评定。产品需符合国家相关的规定。

## 二、标项一：瑞安市公路与运输管理中心养护基地建设项目设备采购——采购沥青搅拌站设备

### （一）采购内容与采购技术要求:

#### 1、机型基本要求

##### 1.1适用范围

适用于高速公路、市政道路、桥梁及机场跑道等建筑工程的各类级配沥青混凝土搅拌及生产，以及以上各种道路养护用各类沥青混合料的搅拌与生产。

##### 1.2总体要求

（1）本项招标采购设备为沥青混凝土拌和楼，强制间歇式、高置式顺流热再生设备（4000型+2000型热再生一体机）。供应商设计、生产的设备应根据生产工艺的要求，具有当代先进水平，同时满足本次招标文件的要求，设备性能优良，构造合理，并采用耐磨、抗震、防腐材料，以保证设备在长期运转时性能稳定，并且环保、节能、低排放；投标方对所提供设备的技术资料、设备质量、消耗指标及使用性能负责，对所提供的所有设备及部件的售后服务完全负责；供应商提供的设备必须是成熟的、技术先进的定型产品。

（2）整体设计应满足中华人民共和国的有关安全标准规定、满足新《环境保护法》要求，废气及粉尘排放满足GB16297-1996《大气污染物综合排放标准》要求；噪音排放满足国标GB12348-90《工业企业厂界噪音标准》二级标准要求；满足国家标准的同时满足当地标准要求，满足环评条件并能通过有关部门的环评验收。

（3）拌和站主楼（包括热再生）即能处理好粉尘、噪音、烟气、热再生尾气等污染，又能节能保温有良好的工作环境，还应考虑到维修保养的空间与方便性。主楼的封装材料必须经久耐用而又美观。

（4）如果所配套处理方案和设备效果不理想，采购人有权要求供应商从新设计方案和配套设备，所有费用由供应商负责，后续的持续改进由供应商负责，直至解决问题。

（5）烘干滚筒、热料提升机、振动筛、热料仓、搅拌锅、成品仓、引风机引风机部分需设立保温降噪设施，确保环境噪音满足要求。

##### 1.3生产能力

标准工况下，原生机额定生产能力≥320t/h。（标准工况指：环境温度20℃、标准大气压、冷骨料平均含水量5%、热骨料绝对温升≥160℃、热骨料残余含水量≤0.5%、尾气温度≥80-130℃、混合料出料温度≥160℃、混合料为中料式时的工况）。

##### 1.4基本构成

设备包括以下系统：冷骨料供给系统；烘干和加热系统；除尘系统；热骨料提升系统；筛分系统；热骨料仓；称量系统；搅拌锅；成品料运储系统（底置式成品仓）；粉料供给系统；沥青储存及加热供给系统；气动系统；絮状木质纤维、颗粒状木质纤维及玄武岩纤维添加装置；脱白设备；再生料破碎设备；中央控制系统；厂拌热再生装置；环保处理系统等。

#### 2、冷骨料供给系统

| - 序号 | - 技术要求 |  |
| --- | --- | --- |
| 1 | - 冷料仓数量及形式 | - 8个，为底仓形式，上端混凝土挡墙由采购人自行施工。 |
| 2 | - 冷料仓容量及形式 | - ≥8m3/个。仓壁厚>6mm，边角必须加固。 |
| 3 | - 料仓开口尺寸 | - 3m*3m,（详细卸料斗及重型网格结构尺寸附后，供应商负责制作安装），卸料口上部采用重型格网设计，重型网格与水平面平齐，能够承受25吨载荷。地埋式料斗及安装尺寸由供应商提供，由采购人指定设计院进行复核，如提供尺寸不符，导致供应商无法安装，由供应商负责赔偿。 |
| 4 | - 防磨结构 | - 6个卸料斗需设计有防磨结构，2个卸料斗内需装一套防磨衬板。 |
| 5 | - 报警装置 | - 每个料仓均需配有缺料、断料声光报警装置。 |
| 6 | - 配备内振震动器 | - 2个细料仓配置2台振动器。 |
| 7 | - 电机减速机 | - 参考品牌：SEW、NORD（诺德）或相当于同档次品牌。 |
| 8 | - 给料调速方式 | - 变频器调速，可在控制中心根据生产配合比要求调整输送量，每个料仓皮带机可独立或同步调节。 |
| 9 | - 输送能力 | - 每个料仓输送能力≥220t/h。 |
| 10 | - 给料电机变频器 | - 参考品牌：西门子、施耐德或相当于同档次品牌。 |
| 11 | - 给料皮带规格 | - 宽≥600mm裙边皮带。 |
| 12 | - 水平集料、斜皮皮带 | - ≥800mm水平集料皮带具有张紧、防侧漏、防大料和自动清扫装置，配紧急停止拉绳开关。支承滚轮为自动润滑型、采用内置密封式轴承。输送能力≥340t/h。集料皮带长度约为49米，倾斜皮带长度约为6米且电机功率加大满足大倾斜角上料。 |

#### 3、骨料烘干加热系统

| - 序号 | - 技术要求 |  |
| --- | --- | --- |
| 1 | - 干燥滚筒筒体直径 | - ≥2700mm。 |
| 2 | - 干燥滚筒筒体长度 | - ≥11000mm。 |
| 3 | - 干燥滚筒筒体材质 | - 干燥滚筒筒体材质须具有耐磨损耐高温，提料叶片采用NM400耐磨材质，提升机入口流槽镶装耐磨板，采用NM400耐磨材质。干燥滚筒寿命≥20000小时。 |
| 4 | - 叶片采用耐磨件 | - 叶片采用高温耐磨件衬板拌合吨位≥60万吨。 |
| 5 | - 干燥筒筒体的保温措施 | - 干燥滚筒应有良好保温性能的保温层，保温层使用材料要求高效、环保，干燥筒筒体由不锈钢板裹覆，整体有保温措施。 |
| 6 | - 驱动电机减速器 | - 参考品牌：SEW、NORD（诺德）或相当于同档次品牌。 |
| 7 | - 干燥滚筒驱动形式 | - 干燥滚筒的驱动方式为摩擦式（滚柱滚圈）驱动，摩擦驱动轮/4个，减速电机和驱动滚轮连接采用保护连接装置连接。干燥滚筒的倾角可便于在一定范围内调整，其驱动装置设有保护装置。 |
| 8 | - 测温方式 | - 红外线测温和耐磨热电阻测温双重测温，工作范围为0-300℃，其控制精度（动态）应≤±5℃。 |
| 9 | - 标准工况下干燥能力 | - 当骨料含水量为5%，进料温度为10℃，绝对温升140℃时，干燥滚筒的烘干能力应≥320T/H。 |
| 10 | - 主燃烧器 | - 参考品牌：欧保、蒂吉博纳或相当于同档次品牌，燃烧器对骨料的加热温度应能在设定的范围内进行自动控制，其实际测点（在干燥筒热料出口处）温度能反馈至自动控制系统并进行调节，要求在任何状态下，始终自动保持最佳匹配，并以最佳的过量空气系数进行完全燃烧。 |
| 11 | - 燃烧器燃料类型 | - 油气两用燃烧器，配天然气减压安全阀组装置。 |
| 12 | - 燃烧器功能要求 | - 燃烧器装配失火报警装置，在燃烧器熄火后，风门及油门都能自动关闭；燃烧器应装备稳定的高灵敏度火焰检测、风油调节比不小于10：1，预警、保护、故障诊断报警。 |
| 13 | - 平均耗气量 - （天然气） | - ≤6.5m3/t（标准工况下） |
| 14 | - 平均耗油量（燃油标准按41000KJ/KG计） | - ≤6.5kg/t（标准工况下）。 |

#### 4、除尘系统

| - 序号 | - 技术要求 |  |
| --- | --- | --- |
| 1 | - 一级除尘形式 | - 旋风离心式（蜗壳式），可调节粉尘通过颗粒物大小。 |
| 2 | - 二级除尘形式 | - 布袋除尘式。 |
| 3 | - 最大引风量 | - ≥114000（Nm3/h)。 |
| 4 | - 布袋数量（个） | - 满足使用要求。 |
| 5 | - 布袋总面积 | - ≥1280(m2)，确保配置再生设备时所面临的除尘量，布袋连续工作耐温≥220℃。 |
| 6 | - 烟气排放 | - 烟气黑度小于林各曼1级、粉尘小于20mg/Nm3，且上述烟气排放均符合当地环保要求。 |
| 7 | - 布袋清洁方式 | - 布袋除尘系统采用高压脉冲或低压反吹布袋式除尘器，能自动吹尘和排尘；除尘箱体内壁进行防腐蚀处理，除尘布袋骨架采用耐腐蚀、耐高温金属材料制成，配新鲜空气阀门，以保证布袋除尘器处于最佳工作状态。 |
| 8 | - 布袋瞬时最大耐高温能力 | - ≥250℃。 |
| 9 | - 布袋材质及寿命 | - 参考品牌：杜邦“NOMEX”布袋材质或相当于同档次品牌，布袋寿命≥40万吨。 |
| 10 | - 引风机功率 | - 引风机功率≥200KW且满足正常原生料、再生料生产需求。 |
| 11 | - 引风机 | - 参考品牌：上海通用、中威或相当于同档次品牌，且增加烟气检测口及爬梯，烟囱高度≥40米。 |
| 12 | - 引风机变频器 | - 参考品牌：西门子、施耐德或相当于同档次品牌。 |
| 13 | - 引风机风量可自动调节 | - 变频调节引风机风量可自动调节。 |
| 14 | - 负压控制 | - 配置压差仪表方便中控操作员实时控制。 |
| 15 | - 高低温保护 | - 除尘系统具有自动温度控制和布袋高低温保护装置，在微机控制下可进行两级过热温度保护，以保证布袋除尘器处于最佳的工作状态，并能在控制室显示和报警，当除尘系统进气温度超过160℃时，自动熄灭燃烧器的火焰并自动报警），配备除尘布袋阻力压差显示装置。 |
| 16 | - 回收粉尘收集方式 | - 粉尘回收：第一级粗颗粒粉尘能直接回到热骨料提升机作为骨料再利用，第二级细颗粒粉尘应能送到回收（旧）粉料仓再利用，同时预留配备废粉处理装置接口；回收（旧）粉料的贮存和新矿粉分别各自单独储存、输送和进行计量；细颗粒粉尘回收采用螺旋输送方式，螺旋 - 参考品牌：仕高玛、WAM或相当于同档次品牌 |

#### 5、主楼（提升、筛分、计量、搅拌、成品仓）系统

| - 序号 | - 技术要求 |  |
| --- | --- | --- |
| 1 | - 主楼 | - 配置维护检修用≥2.5吨电动葫芦。 |
| 2 | - 热骨料提升机 | - 热骨料提升机为链条和斗式提升机，热提链条使用寿命≥100万吨。提升机壳体应完全密封防尘并配备矿棉保温降低热量损失。 - 链条参考品牌：东华、诸暨链条或相当于同档次品牌。 |
| 3 | - 热骨料提升机输送能力 | - ≥340t/h。 |
| 4 | - 热骨料提升机料斗材质 | - 提升斗采用高温耐磨钢板，溜槽镶装耐磨板，溜槽耐磨板寿命≥60万吨，采用NM400材质、壳体高强度钢板厚度≥6mm。 |
| 5 | - 热骨料提升机安全保护装置 | - 热料提升机带自动张紧、止逆和链条损坏时的安全保护装置。 |
| 6 | - 热料提升机电机减速机、轴承 | - 驱动电机参考品牌：SEW、NORD（诺德）或相当于同档次品牌。 - 轴承参考品牌：SKF、FAG或相当于同档次品牌。 |
| 7 | - 振动筛处理能力 | - ≥320t/h、层数≥6层。 |
| 8 | - 振动筛筛分面积及能力 | - 筛分面积≥48㎡，其筛分能力≥320t/h；混仓率≤5%；振动筛配备能满足AC-13、AC-16、AC-20、AC-25、SMA沥青混凝土级配的各档材料粒径（mm）的筛网，筛网采用耐磨金属材料制成，筛网寿命≥20万吨。筛网参考品牌：盾牌、红星或相当于同档次品牌。 |
| 9 | - 振动筛振幅和激振力可调，带防共振系统，并有方便的检查口以便于筛网更换。 | - 振动筛振幅和激振力可调，带防共振系统，并有方便的检查口，筛体采用旋转抽屉式设计以便于筛网更换。 |
| 10 | - 振动筛形式 | - 振动电机。 |
| 11 | - 振动电机 | - 免维护，参考品牌：欧力卧龙、ABB或相当于同档次品牌。 |
| 12 | - 热骨料仓数量 | - ≥6个。 |
| 13 | - 热骨料仓存储总容积 | - ≥100吨。 |
| 14 | - 热骨料仓采用防磨措施 | - 热骨料仓体采用高强度耐磨钢板材料制成，装有抗磨硬钢板衬板和挡料板，热骨料仓采用防直接冲击、采用料打料耐磨措施,高强度钢板厚度：≥8mm。 |
| 15 | - 热骨料仓配置传感器 | 热骨料仓内应配备连续指示的料位指示器和测温装置，主控制室配有数字式温度和料位指示器；每个料仓均设有溢料口、取样观察口。传感器参考品牌：上海物位、珠海长陆或相当于同档次品牌，砂仓配置耐磨测温传感器。 |
| 16 | - 热骨料仓设有溢料口和取样观察口 | - 各骨料仓分隔合理、不能混料，每个热骨料仓均设有溢料口和取样检修观察口，当储料超限时从溢料口排出。 |
| 17 | - 热骨料仓保温措施 | - 热骨料仓配备保温措施，应具有≥50mm高密度岩棉保温层，保温层外包钢板防护。 |
| 18 | - 计量形式 | - 计量系统应具有落料差自动补偿、计量误差自动校正及重复计量自动停止功能，所有的称重传感器参考品牌：特迪亚、托利多或相当于同档次品牌。 |
| 19 | - 骨料称量计量方式 | - 骨料称量采用累计计量，最大称重≥5000kg，最小读数为1kg。 |
| 20 | - 骨料称量方式 | - 采用无极调节二次称量，骨料称量时下料仓门气缸粗、精称量至少二次开度，且开关适时、关闭紧密以保证计量精度。 |
| 21 | - 骨料称量（精度） | - 动态≤±2%，静态≤±0.3%。 |
| 22 | - 粉料称量计量方式 | - 粉料称量采用二次计量，最大称重≥750kg，最小读数为0.1kg。 |
| 23 | - 粉料称量方式 | - 新粉及回收粉累计计量。 |
| 24 | - 粉料称量误差 | - 动态≤±1.5%，静态≤±0.2%。 |
| 25 | - 沥青称重计量方式 | - 沥青最大称重≥500kg，最小读数为0.1kg。沥青计量电子秤应具备加热保温功能，沥青计量输送泵及喷射泵的流量设计应与搅拌设备的最大生产能力相匹配。 |
| 26 | - 沥青称量误差 | - 动态≤±1%，静态≤±0.15%。 |
| 27 | - 沥青称量方式 | - 采用二次计量。 |
| 28 | - 沥青注射方式 | - 喷射式。 |
| 29 | - 骨料进锅形式 | - 原生料通过预拌斗或溜槽进入搅拌锅，再生料垂直进锅。 |
| 30 | - 搅拌缸搅拌能力 | - ≥5000KG/批。 |
| 31 | - 搅拌缸电机减速机 | - 参考品牌：SEW、NORD（诺德）或相当于同档次品牌 |
| 32 | - 搅拌缸电机 | - 连接方式采用保护连接方式进行连接。 |
| 33 | - 搅拌器搅拌方式 | - 双卧轴强制式。 |
| 34 | - 搅拌缸人工观察口尺寸 | - ≥400×600mm。 |
| 35 | - 搅拌缸内壁和搅拌臂 | - 搅拌锅拌轴、拌桨（叶）及衬板均应采用合金铸钢或铸铁制成，具有较强的耐高温、抗磨蚀能力；拌桨（叶）及衬板使用寿命≥60万吨，且应设计合理、易于更换。 |
| 36 | - 轴承品牌 | - 参考品牌：SKF、FAG或相当于同档次品牌。 |
| 37 | - 温度传感器 | - 搅拌锅出料口处设有红外测温装置，在控制室内电脑显示屏上应有沥青成品料温度显示。参考品牌：雷泰克、希玛或相当于同档次品牌。 - 搅拌锅卸料门采用气缸开闭，卸料门关闭时应密封良好、无逸尘。 |
| 38 | - 计量传感器 | - 参考品牌：特迪亚、托利多或相当于同档次品牌。 |
| 39 | - 料位传感器 | - 参考品牌：上海物位、珠海长陆或相当于同档次品牌。 |
| 40 | - 废料仓+溢料仓 | - 废料仓+吨溢料仓≥50吨，满仓料位报警，设置在主楼车道上方。 |
| 41 | - 预留添加装置接口及其控制接口 | - 预留木质纤维添加装置接口、温拌剂、色粉添加等及其控制接口。 |
| 42 | - 成品仓 | - 成品仓与搅拌锅之间采用全封闭翻版或导料槽形式，保证搅拌锅往成品仓卸料时无烟气（粉尘）溢出。成品仓个数2个，1个废料仓（≥10T），成品仓总容积（含废料仓）≥100T。 |
|  |  | - 底置式成品料仓应按防离析原理设计，矩形仓、内分多仓结构，最大化底层设计，成品料仓卸料门可在控制室内或在地面上进行遥控操作（停电时也能手动卸料），采用气缸开闭，卸料门关闭时应密封良好；配备运输车辆视觉和听觉引导装置，可由控制室精确指挥运输车辆。 |
| 43 | - 成品仓高度 | - ≥3.8m（如采购人增加混凝土基础后成品仓高度应≥4m，设计方案由供应商提供，如果遗漏供应商负责赔偿）。 |
| 44 | - 卸料门装置 | - 成品料仓四周（包括仓体和底部锥形体部分）设有保温层，卸料门装有电加热装置，仓内配有料位指示计和料位上限报警装置，满仓时能及时自动报警。 |

#### 6、粉料回收供给系统

| - 序号 | - 技术要求 |  |
| --- | --- | --- |
| 1 | - 粉料系统 | - 粉料供给系统采用螺旋输送器输送和回收粉料，配置一套独立的称量装置，各档粉料均能在电脑系统控制下按生产配合比要求自动累计计量；可以调整添加顺序，并且加大矿粉称的计量螺旋尺寸。 |
| 2 | - 粉罐容积 | - 新粉罐2个（容积≥100T+50T），回收粉罐2个（容积≥80T+40T），回收粉罐内回收粉能够垂直排入罐车。 |
| 3 | - 粉罐形式 | - 叠加式。 |
| 4 | - 新粉罐、回收粉罐料位 | - 配置高料位和连续料位显示，在控制室内电脑显示屏上应有各档粉料储量显示。 |
| 5 | - 粉罐具有破拱和除尘装置 | - 粉罐均具有破拱、助流和除尘装置，可以防雨、防潮，配备观察口、空气滤清器，下部带排放口和控制阀。 |
| 6 | - 回收粉提升装置 | - 链条斗式提升机，提升斗和链条材料耐磨，耐高温，设防逆转装置及链条自动张紧装置，提升机壳体应完全密封防尘，底部轴承完全密封，无需维护，粉料提升机工作能力≥60吨/小时。 |
| 7 | - 链条使用寿命 | ≥100万吨。链条参考品牌：东华、诸暨链条或相当于同档次品牌。 |
| 8 | - 螺旋 | - 参考品牌：仕高玛、WAM或相当于同档次品牌。 |

#### 7、沥青储存加热供给系统

| - 序号 | - 技术要求 |  |
| --- | --- | --- |
| 1 | - 沥青罐、供给管路 | - 立式、电加热、保温罐、输送管道，应具有高密度保温岩棉无空隙保温，保温层外包防水防护（保温性能24小时温降≤5℃）。带一个3T沥青卸油池，另外增配一个 3T彩色沥青卸油池，彩色沥青可直接通过管道进入沥青称量斗，卸油泵、进、出阀门、保温输送管道，并配有梯子及扶手等便于使用和维护的设备。 |
| 2 | - 沥青罐数量、容积（T/个） | - 立式7个，≥50T，其中3个沥青罐配备搅拌装置。 |
| 3 | - 沥青罐罐体、厚度 | - 高强度钢板下部≥8mm，上部≥6mm。 |
| 4 | - 沥青罐液位显示方式 | - 机械式液位及液位报警装置。 |
| 5 | - 沥青罐电加热功率 | - 4个沥青罐电机热功率≥120KW，3个沥青罐加热功率≥160KW。 |
| 6 | - 沥青罐设置防满溢装置 | - 沥青罐设置防满溢装置和检查孔。 |
| 7 | - 沥青循环泵 | - 参考品牌：浙江尚贵或相当于同档次品牌。 |
| 8 | - 沥青罐均配温度仪表 | - 每个沥青罐均配备机械和电子温度计，操作中心都能准确实时显示沥青温度、自动控制和保护。沥青管道阀门等能在控制中心电脑软件上操作自动切换，沥青罐在控制中心能实现开关机，并能定时设定加温。 |
| 9 | - 电加热导热油炉 | - 电热油炉：功率2*99KW。 |
| 10 | - 电加热导热油炉自动控制，配安全保护装置。 | - 导热油炉能够实现自动温控控制，并配有温度、压力、安全保护装置，支持控制中心电脑软件的操控，实现开关机，并能实现定时设定加温。 |
| 11 | - 卸油池 | - 下沉式。 |
| 12 | - 油罐罐体均有液位指示器、温度计、排污口、出油口、回油口等，并配有梯子及扶手等便于使用和维护的设备。 | - 油罐罐体均有液位指示器、温度计、排污口、出油口、回油口等，并配有梯子及扶手等便于使用和维护的设备（供应商负责锅炉、管道报检工作）。配备乳化沥青、热沥青、改性沥青出口，可以直接加到同步封层车内。 |
| 13 | - 乳化沥青设备 | - 设备外形美观，操作简便，生产稳定采用移动式结构，产量为6T/H，乳化机采用改性乳化机，具备同时生产添加改性剂乳化沥青和普通乳化沥青的能力。（设备可在控制中心内电脑软件上进行操控并实现全自动生产，其中水、沥青的掺加量可在控制中心进行操控） |
|  |  | - 罐体、管道及泵阀采用不锈钢制作，耐高温，配制罐、暂存罐及基质沥青罐采用保温材料隔热。 |
|  |  | - 胶体磨系统-定转子采用优质耐腐蚀高强合金材质，内齿形阶梯结构，实现高速转动实现研磨和剪切。 |
|  |  | - 结构形式：由沥青加热箱、水乳调配罐、成品中转箱、改性沥青乳化机、沥青保温泵、不锈钢乳化泵、成品输出泵、乳化沥青固含量显示系统等组成。 |
|  |  | - 基质沥青泵及乳液输送泵采用变频器调速。配备一个≥20吨立式电加热乳化沥青罐并配备搅拌器。 |
| 14 | - 中转罐 | - 配备1个100L柴油中转罐，管道接入主燃烧器，柴油罐采购人配备。 |

#### 8、絮状木质素纤维添加装置

| - 序号 | - 技术要求 |  |
| --- | --- | --- |
| 1 | - 絮状、颗粒状及玄武岩纤维添加装置 | - 可满足颗粒状木质纤维、絮状木质纤维及玄武岩纤维添加要求，最大送料能力注0.5kg.秒，最大称重能力≥20kg，最小读数≤0.01kg，计量精度±0.25% 以内。整体结构应安装方便操作简单，具备供料出现故障自动报警功能。 |
|  |  | - 木质纤维素添加装置应采用高精度电子秤，有独立的计量装置，能在主控制室电脑系统下自动计量，计量数据能存档并可同生产配合比一起打印。 |

#### 9、厂拌热再生系统

| - 序号 | - 技术要求 |  |
| --- | --- | --- |
| 1 | - 形式 | - 高位滚筒间歇式、集料垂直下落输送进入搅拌锅。 |
| 2 | - 生产能力 | - 铣刨料平均含水量为5%、环境温度为20℃、烟气温度为115℃、最大骨料粒径≤40㎜、滚筒出料端骨料温度为140℃条件下，热再生设备额定生产能力≥160t/h。 |
| 3 | - 冷料仓数量 | - ≥3个，上料高度控制在2.5m以下。 |
| 4 | - 冷料容量 | - ≥12m³。 |
| 5 | - 料仓开口尺寸 | - 料仓开口尺寸≥3500mm。 |
| 6 | - 每个料仓均需配有缺料、空仓报警装置 | - 每个料仓均需配有防堵料，缺料、空仓断料声光报警装置。 |
| 7 | - 配备振动器 | - ≥6个。 |
| 8 | - 电机减速一体机 | - 参考品牌：SEW、NORD（诺德）或相当于同档次品牌。 |
| 9 | - 给料方式、调速方式 | - 配备裙边皮带，变频器调速。 |
| 10 | - 给料电机变频器 | - 参考品牌：西门子、施耐德或相当于同档次品牌 |
| 11 | - 集料皮带宽度 | - ≥800mm。长度约18米。 |
| 12 | - 斜皮带宽度 | - ≥650mm。长度约25米搭接方式上料。 |
| 13 | - 输送皮带具有张紧、防侧漏、防大料和自动清扫装置 | - 输送皮带具有张紧、防侧漏、防大料和自动清扫装置，并配备再生料小振动筛剔除大料。 |
| 14 | - 干燥滚筒筒体直径 | - 再生干燥滚筒筒体直径：≥2500mm。 |
| 15 | - 干燥滚筒筒体长度 | - 再生干燥滚筒筒体长度：≥12000mm。 |
| 16 | - 干燥滚筒筒体 | - 干燥滚筒筒体材质为：具有耐磨损耐高温功能。 |
| 17 | - 提料叶片 | - 提料叶片采用耐磨件；衬板拌合吨位≥60万吨。 |
| 18 | - 干燥筒 - 筒体 | - 干燥筒筒体由不锈钢板裹覆，整体有保温措施。 |
| 19 | - 驱动电机减速机 | - 参考品牌：SEW、NORD（诺德）或相当于同档次品牌 |
| 20 | - 干燥滚筒驱动形式 | - 干燥滚筒采用摩擦传动方式，减速电机和驱动滚轮连接采用保护连接装置进行连接。 |
| 21 | - 测温方式 | - 非接触式红外测温装置，参考品牌：雷泰克、希玛或相当于同档次品牌。 |
| 22 | - 再生干燥筒燃烧器 | - 参考品牌：欧保、蒂吉博纳或相当于同档次品牌。 |
| 23 | - 燃烧器燃料类型 | - 燃气型燃烧器，配天然气减压安全阀组装置。 |
| 24 | - 燃烧器装配失火报警装置 | - 燃烧器装配失火报警装置，在燃烧器熄火后，风门及油门都能自动关闭；燃烧器应装备稳定的高灵敏度火焰检测、风油比调节装置。 |
| 25 | - 再生料提升能力 | - 再生料提升能力≥160t/h。 |
| 26 | - 驱动电机减速机 | - 参考品牌：SEW、NORD（诺德）或相当于同档次品牌。 |
| 27 | - 再生料缓冲仓的容积 | - ≥20T。 |
| 28 | - 称量斗 | - 称量斗容积为3T,采用3点拉式或压式电子称重传感器，垂直进锅。 |
| 29 | - 烟气处理方式 | - 燃烧产生的尾气通过引风机接入沥青搅拌设备再生干燥滚筒进行燃烧，再接入原生干燥滚筒进行二次燃烧，从储存仓到拌锅为一密封结构，不允许有烟气粉尘的飘散。 |

#### 10、气动系统

| - 序号 | - 技术要求 |  |
| --- | --- | --- |
| 1 | - 空压机、储气罐、冷干机等 | - 螺杆空压机、储气罐、冷干机、供气管路、气缸、阀门及其他气路控制元件等，工作流量≥6 m3/分钟，空压机参考品牌：博莱特、复盛或相当于同档次品牌。增加应急空压机一台（备用）。 |
| 2 | - 储气罐容量等 | - 储气罐应符合我国关于压力容器制定的质量标准，储气罐容量≥2m³。 |
| 3 | - 气缸 | - 参考品牌：诺冠、派克或相当于同档次品牌。 |
| 4 | - 电磁阀 | - 参考品牌：诺冠、派克或相当于同档次品牌。 |

#### 11、脱白设备

| - 序号 | - 技术要求 |  |
| --- | --- | --- |
| 1 | - 整体要求 | - 烟气消白系统设计要求：气温在0℃以上晴朗天气环境下，肉眼无可见白色烟羽。 |
| 2 | - 标准工况 | - 石料设计产量320t/h、石料含水率3%、引风机出口温度80-100℃。 |
| 3 | - 工艺路线 | - 直接加热。 |
| 4 | - 加热系统风量 | - 同沥青搅拌设备烟囱风量相匹配。 |
| 5 | - 加热器设计进口温度 | - ≥80℃。 |
| 6 | - 加热器设计出口温度 | - ≥220℃。 |
| 7 | - 加热器天然气流量 | - ≤400Nm³/h。 |
| 8 | - 控制要求 | - 脱白设备可在控制中心远程电脑软件操控 |

#### 12、操作中心

| - 序号 | - 技术要求 |  |
| --- | --- | --- |
| 1 | - 控制中心 | - 沥青搅拌设备、冷骨料输送系统控制系统需单独放置在控制中心内，单独控制，砖房由采购人建造，供应商提供控制柜、操作系统等，控制系统必须采用工业计算机或国内外知名品牌工作站。沥青搅拌设备及其附属设备可在控制中心进行远程控制。 |
|  |  | - 沥青搅拌设备控制系统配27寸以上液晶彩显2台、主机2台以上，采用16g内存，I5（9代）处理器、256g固态硬盘。配备3台平板电脑（≥11英寸12GB+512GB 键盘+手写笔套装），用于远程数据查看。整机在合适的位置应设有紧急手动控制装置。沥青搅拌设备含附属设备配备≥16点超清监控（能实现所有设备生产运转区域监控全覆盖）。监控参考品牌：海康、大华或相当于同档次品牌。 |
|  |  | - 配备打印机A4打印机1台，参考品牌：惠普、爱普生或相当于同档次品牌。27寸以上液晶彩显2台、主机2台用于辅助设施控制。 |
|  |  | - 辅助设施控制显示屏参考品牌：海康威视、大华或相当于同档次品牌，2台27寸液晶彩显及主机2台采用16g内存、I5（9代）处理器、256g固态硬盘、独立显卡（3050）。 |
| 2 | - 控制系统 | - 中央控制系统采用先进控制方式；操作界面和软件扩展性与WINDOS中文操作界面兼容；控制系统具备自动点火、温度控制、计量和产量的显示及故障自动诊断、报警、紧急停止及远程诊断分析功能。 |
| 3 | - 显示 | - 生产量、料位、温度、电流参数、计量参数和故障报警信号等必须能显示在控制系统主机屏幕上。 |
| 4 | - 生产 | - 控制系统应能储存200种以上用于生产混合料的配方，并具有设备运行中修改配方的功能，同时还必须具有打印生产报表的功能；生产报表根据采购人需求格式进行设置，必须可以以某种储存界质长久保留，需要时可打印输出，打印的报表中必须包括拌合周期、每批拌合重量、各种骨料的重量、各种粉料添加量、油石比、拌合时间和各控制点温度等。 |
| 5 | - 中控操作画面 | - 按现场生产工艺流程布局中控控制操作界面，具有清晰、直观、操控方便、控制参数修改灵活。 |
| 6 | - 功能 | - 操作控制系统必须设有拌和楼生产管理功能，主要包括各主要部件的运行时间，各种材料消耗量的统计和按日累计总产量的统计表；投标时请详细说明产品是否具备远程管控、在线查询等功能的信息化管理系统（如有，须向采购人的信息化管理系统免费开放数据接入端口）。 |
| 7 | - 电源等 | - 控制室内应配备在线式不间断电源（UPS）以保证停电在1小时以上时间内重要数据不丢失并可打印；控制系统所有电机控制电缆及信号电缆应采用耐油、防腐、防晒、防潮等高质量电缆，信号电缆应选用屏蔽电缆，各电缆端子有永久性编号，各电缆应标明走向标记。 |
| 8 | - 操作室、配电室散热方式 | - 3P+3P空调（电气元器件房+操作室）。 |
| 9 | - 电气原件 | - 参考品牌：西门子、施耐德或相当于同档次品牌。 |

#### 13、铣刨料揉破筛分设备

| - 序号 | - 技术要求 |  |
| --- | --- | --- |
| 1 | - 总体要求 | - 总体要求：双辊式破碎机（配备一级破碎设备）+三档料筛分机，生产能力≥ 100 T/小时。 |
| 2 | - 一级破碎设备 | - 有效破碎100mm以上较大规格沥青块状料，驱动功率≥22*2，需配备振动电机，工作能力≥50T/H。 |
| 3 | - 冷料系统 | - 料仓容积≥8m³，为保证装载机上料方便，料斗上料宽度≥3.5m。 |
|  |  | - 仓壁振动器为2个，单个功率≥0.75KW，可手动开启，带手动强制振动方式。 |
|  |  | - 喂料皮带机采用变频调速皮带配料机，皮带宽度≧600mm，生产能力≧100t/h。 |
| 4 | - 破碎系统 | - 工作能力≥40 t/h，对辊式二级破碎，使用镶嵌式耐磨颚板，采用耐磨合金浇筑而成，使用寿命≥ 15万吨铣刨料；传动装置配置安全护罩。 |
| 5 | - 筛分系统 | - 筛分能力≥120 t/h，筛网为二层，可根据要求进行定制，采用免维护型双震动电机，参考品牌：欧力卧龙、诺德或相当于同档次品牌。筛网参考品牌：盾牌、红星或相当于同档次品牌。 |
|  |  | - 高频筛分能力≥60 t/h，筛网为一层，，可根据要求进行定制采用免维护型双震动电机，参考品牌：欧力卧龙、诺德或相当于同档次品牌 - 。筛网参考品牌：盾牌、红星或相当于同档次品牌 |
| 6 | - 输送系统 | - 上料皮带能力≥120 t/h，上料皮带宽度≥650mm。 |
|  |  | - 出料皮带能力≥100 t/h，出料皮带宽度≥650mm。 |
|  |  | - 回料皮带能力≥80 t/h，回料皮带宽度≥500mm。 |
| 7 | - 除铁装置 | - 需配备永磁性吸铁装置。 |
| 8 | - 电控系统 | - 低压电器元件参考品牌：西门子、施耐德或相当于同档次品牌。 |
|  |  | - 控制柜为高防护等级户外电控柜；各部件的控制都有安全连锁保护， 防止设备故障或操作失误；设有整机急停按钮，使整个控制系统能够在生产中稳定运行。破碎设备可在控制中心进行远程操作。 |

#### 14、安全保护装置及其他要求

| - 序号 | - 技术要求 |  |
| --- | --- | --- |
| 1 | - 保护装置 | - 设备的全部电器线路装有过载、过热、漏电保护装置；大功率电机起动采用软起动（变频）方式；动力电源：380V/50HZ（三相四线交流电）；照明电源：220V/50HZ。 |
| 2 | - 设备整体外观 | - 设备整体外观要求焊缝牢固、平整、均匀、无缺陷；铸件表面整洁，无气孔和疏松缺陷；结构件、钣金件进行喷沙等表面除锈处理，表面平整、光洁；各种管路、线槽布局与敷设应合理、坚固、安全、美观，符合国家相关安装规范。 |
| 3 | - 安全防护措施 | - 整套设备对火灾、雷电、人身触电和机械伤害等应有可靠的安全防护装置和措施，尤其是电气系统须有防止电机、电器和元器件因受潮、灰尘或结露等产生不良后果的保护措施；设备电缆插座带明显的永久性标志，并有防止插错的可靠保证措施；对额定功率≥30KW以上的设备（电机）均应设有安全启动或软启动装置。 |
| 4 | - 平台栏杆等 | - 在较高的设备部件处应配备检修平台、栏杆、扶梯/踏梯、把手和防护罩（网）等安全装置（满足国家安全标准），并在设备主机各层平台预留气路快速接口、吹风枪头、220V维修电源插座及36V低压插座。 |
| 5 | - 紧急停止装置 | - 设备应安装局部紧急停止装置，以便现场巡视人员在现场发现问题或故障时，能在第一时间内让故障部分紧急停止运转；对设备重要部件（如搅拌锅内，提升机，干燥滚筒等）的维护时，对控制电源要有切断锁定功能，杜绝误操作造成对人员人身伤害。输料皮带配置跑偏报警、紧急停止拉绳开关。 |
| 6 | - 地脚螺栓 | - 设备若需要预埋地脚螺栓，由供应商在基础浇筑时提供地脚螺栓。 |
| 7 | - 油漆防锈 | - 整机外露面经抛丸打磨处理后进行喷涂防锈漆的处理，防腐要求为5年以上，主要结构件要达到《涂装通用技术条件》（JB/ZQ4000.10—86）中的Sa2.5级除锈等级，涂名牌优质底漆两道，表面再涂名牌优质漆两道。各孔、平面的加工表面做防锈处理。设备喷涂买方要求的标识。 |
| 8 | - 售后 | - 供应商在浙江省及全国大部分地区应设有售后服务机构或办事机构，2小时响应，在接到要求维修服务的24小时内能及时到达施工现场。 |
| 9 | - 质保期 | - 质保期为设备安装调试完成后通过验收之日起不少于12个月。 |
| 10 | - 能效等级 | - 所有电机、锅炉、空压机等均达到二级能效及以上。 |
| 11 | - 润滑油 | - 提供设备初次使用时的齿轮油、机械油、黄油等。 |
| 12 | - 电缆 | - 沥青搅拌设备、再生料破碎设备、沥青电加热设备采购人提供配电房至操作中心或电控柜的电缆线，操作中心或电控柜至设备的电缆线由供应商负责。供应商应同设计进行对接避免遗漏，造成采购人损失由供应商赔偿。 |
| 13 | - 其他 | - 供应商应尽量对电缆槽、沥青管道、气路管道等进行高架，位于地面的电缆槽、管道上端需配备过人踏步，便于行走。 |
|  |  | - 车装仪表及说明须采用公制，所有部件均符合中华人民共和国准入制。 |
|  |  | - 整套设备使用寿命应不少于20年，设备整体外观颜色由采购人确定。 |

#### 15、环保处理系统

| - 序号 | - 技术要求 |  |
| --- | --- | --- |
| 1 | - 整体要求 | - 设备整体采用全厂房式设计（厂房由招标建造），供应商需对沥青搅拌设备采用环保型半封闭（廊道包封）结构形式，对于各环节粉尘、烟气、气味、噪音的产生环节配套相应环保设施。 |
| 2 | - 冷配料系统 | - 冷料仓（包括再生料斗及再生料破碎料斗）除上料口部分敞开外，其余部分需采用钢结构件进行密封处理，冷料仓同时应配置粉尘吸附装置，设立单独的除尘装置，除尘面积≥500平方米。对冷料仓上料以及冷骨料通过不同皮带衔接传送过程中的落料点进行包封、吸尘处理。全部皮带采用拱形包封抑尘处理。烟囱配备烟气检测口及爬梯或楼梯。 |
| 3 | - 振动筛 | - 对振动筛分系统进行环保粉尘处理，以确保生产过程中热骨料振动筛分过程中的粉尘外散。 |
| 4 | - 成品仓 | - 对成品仓卸料口进行环保防烟气、粉尘设计处理，确保有效降低卸料时所产生的烟气或粉尘，主楼卸料区对运料车通道要求制作廊式密封房子，长度≥27米，并配置卷帘门，内设吸烟尘、干雾降尘降温等处理设施。针对不同情况下所产生的粉尘与烟气（白料和黑料）分别提供解决方案。 |
| 5 | - 沥青烟气 | - 对沥青成品料的烟气、气味有针对性的进行环保设计与处理，设吸烟管道（包括沥青罐罐区），并配备除味及有效分解烟气排放的装置（处理不少于5道工序），处理工序中不应有废水（喷淋塔形式）和固废（活性炭）产生，可独立于生产单独操作。烟囱配备烟气检测口及爬梯或楼梯。 |
| 6 | - 废溢料仓 | - 废溢料仓放置于廊道上方，废溢料管道布局与结构设计需考虑既方便装载机铲装，又不会使粉尘污染散落地面。（同时，设计粉尘收集、处理装置）。 |
| 7 | - 空压机 | - 空压机能防止粉尘污染，隔离噪音。 |
| 8 | - 其他 | - 整台拌和楼要留有足够维修空间，维修保养时要方便拆装。高层应配备检修平台，预留220V、380V维修电源。供应商应在主楼周边区域规划出设备大修时吊车作业区域，报给采购人，采购人委托设计单位设计出可拆卸厂房钢构棚区（若有），以利于今后维修。根据采购人长期使用经验，设备用久后振动筛粉尘泄漏严重，所以供应商应着重处理好振动筛的吸尘和双重封装以免看到高处的粉尘泄漏，并应在吸尘管道加装小功率风机，增加吸尘效果。此加强措施也应配置到其他远离除尘器而又需要吸尘的管道中。 |
|  |  | - 整套设备有出现高低落料的地方就有粉尘产生，就要有除尘处理（吸尘必要时干雾降尘）。这些地方包括斜皮带搭接、主楼振动筛及搅拌机、主楼各软连接部位、小车及成品卸料、矿粉泵送及回收粉取出装车等位置；新粉罐应配脉冲除尘器，透气量要足够大。新粉罐要设可靠的防冒顶措施。 |
|  |  | - 由于本地冷骨料级配问题引起某些配合比生产时溢料较大，溢料管道布局与结构设计需考虑既方便装载机铲装，又不会粉尘污染和散落地面。溢料管道要特别设计消声处理。 |

#### 16、设备随机配备

| - 序号 | - 技术要求 |  |
| --- | --- | --- |
| 1 | - 维保专用工具 | - 二套全套保养维修专用工具，此项费用列入投标总价中。 |
| 2 | - 附件、配套件 | - 投标供应商须提供能保证设备的正常安装、调试和运行的附件、配套件，此项费用列入投标总价中。 |

#### 17、其他要求

| - 序号 | - 技术要求 |  |
| --- | --- | --- |
| 1 | - 安装调试及技术资料 | - 供应商负责派服务工程师来瑞安免费进行设备的安装调试指导，安装调试期间所产生的指导安装调试人员人工费、手续费、差旅费、食宿费、加班费及由于服务工程师的错误指导导致的任何安全和质量事故所产生的费用，一概由中标供应商承担；中标供应商运送产品及进行安装调试，应提前和用户取得联系，以便用户安排验货和配合安装调试等工作，中标供应商所有安装调试人员须遵守文明安全操作的有关规章制度，并持证上岗。 |
|  |  | - 中标供应商应免费提供有关保证设备安装、调试、使用、维修所需的资料两套。 |
| - 2 | - 供应商需提供竣工资料内容和要求 | - 提供设备的技术说明书、操作说明书和维护检修说明书。 |
|  |  | - 提供全部的技术资料及合格证。 |
|  |  | - 提供设备安装图及电气线路图和主要零部件的技术性能参数。 |
|  |  | - 提供保养、维修操作规程、设备保修期限的资料（保修期从产品调试验收合格后起算）。 |
|  |  | - 提供关键部件及配套件的清单、生产名录及原产地证明。 |
| - 3 | - 对供应商要求 | - 供应商应提供有使用经验的成熟可靠技术先进的产品。 |
|  |  | - 供应商应根据本文件和定购合同的要求，承担正确设计、合理选材、准确制造和完备的质保检验的全部责任。 |
|  |  | - 供应商应具有切实可行的质量控制和保证体系和程序，保证材料和制造质量，保证产品的可靠性、安全性和耐用性。 |
|  |  | - 在设备制造期间，采购人保留随时派出代表到中标供应商及分包制造商工厂对定购的设备是否符合本文件及定购合同的要求和制造进度进行核查的权利。但采购人使用或放弃这项权利，不能解除或降低中标供应商对产品质量应承担的全部责任。 |
|  |  | - 供应商在制造过程完成后应进行各类试验和测试时（需提前通知采购人），采购人将派出代表到场了解、掌握制造质量。中标供应商应提供包括制造、检验资料及试验方案等技术资料在内的工作便利。采购人人员到场了解、掌握制造质量情况，并不免除或降低中标供应商对产品质量的责任。 |
| - 4 | - 技术服务和设计联络 | - 供应商现场服务的目的是使所供设备安全、正常投运。供应商要派合格的现场服务人员。如不能满足工程需要，供应商要追加人数，且不发生费用。 |
|  |  | - 现场服务人员应具有下列条件： - 1）遵守法纪，遵守现场的各项规章和制度； - 2）有较强的责任感和事业心，按时到位； - 3）了解合同设备的设计，熟悉其结构，有相同或相近设备现场工作经验，能够正确地进行现场指导； - 4）身体健康，适应现场工作的条件。 |
|  |  | - 现场服务人员的任务主要包括设备催交、货物的开箱检验、设备质量问题的处理、指导安装和调试、参加试运和性能验收试验。 |
|  |  | - 供应商现场安装人员应有权全权处理现场出现的一切技术和商务问题。如现场发生质量问题，中标供应商现场人员要在采购人规定的时间内处理解决。如供应商委托采购人进行处理，中标供应商现场服务人员要出委托书并承担相应的经济责任。 |
|  |  | - 供应商对其现场服务人员的一切行为负全部责任。 |
|  |  | - 供应商现场服务人员的正常来去和更换事先与采购人协商。 |
|  |  | - 采购人的义务：采购人要配合中标供应商现场服务人员的工作。 |
|  |  | - 培训：为使设备能正常安装和运行，供应商有责任提供相应的技术培训。培训内容应与工程进度相一致。供应商现场服务人员应对用户操作人员进行培训，培训内容须包含产品的操作、安全、保养、维修、施工等方面。培训直到用户操作人员具备独立操作设备正常施工、能排除设备一般故障的能力为止。 |
|  |  | - 在投标文件中承诺本技术标书中未尽事宜，在订货及设计过程中，采购人、供应商双方以书面协议的方式友好协商解决。尽最大努力响应采购人在技术方面提出的合理要求。 |

### （二）交货、安装调试及验收时间、人员培训：

- 交货期：合同签订后，接到采购人书面备货通知后30日内交货到采购人指定地点。

- 安装调试及验收：到货后90天内设备安装调试完毕，由采购人组织验收。

- 人员培训：根据采购人要求提供操作、维护及管理人员的培训。

### 付款方式：

1.预付款支付

（1）预付款：签订合同后，并收到采购人书面备货通知和供应商开具预付款担保保函后，采购人向供应商支付合同总价的20%为预付款；

（2）预付款担保应满足以下几个条件：

1）出具银行保函：需经采购人确认。

2）为见索即付保函：不需要出具任何证明和理由，就可对保函进行收兑。

3）预付款担保的期限：供应商应在采购人支付预付款前向采购人提供预付款担保，在预付款完全扣回之前，应保证预付款担保持续有效。

4）如因供应商未及时提供预付款担保，导致采购人无法支付预付款，不影响供应商履行合同义务，供应商不得以此拖延或不履行合同义务。

2.预付款扣回的方式：在支付第一阶段进度款时一次性扣回预付款，如不足抵扣的，则在下一阶段进度款支付时扣回预付款。

3.进度款支付

(1)全部到货且开具全额增值税专用发票后支付至合同总价的60%。

(2)货到工地安装调试后支付至合同总价的80%。

(3)设备安装调试验收合格后，采购人支付至合同总价的95%。

(4)剩余5%作为质量保证金，在质保期满无质量问题后15个工作日付清。

(5)每笔付款前供应商需开具等额的增值税专用发票。

### (四）履约保证金：

合同签订前，供应商须向采购人缴纳贰佰万元为履约担保，履约担保可以银行转账/转账支票/银行汇票/银行保函等形式提交。

说明：

（1）以银行转账、转帐支票、银行汇票等形式提交的：

①从供应商基本账户转出；

②履约担保退还时间：待项目整体竣工验收合格后，予以全部退还；

（2）若采用保函形式的，应满足以下几个条件：

①保函为银行保函。

②为见索即付保函：即在供应商没有实施合同或者未履行合同义务时，采购人不需要出具任何证明和理由，只要看到供应商违约，就可对保函进行收兑。

③保函期限：采购人与供应商签订的合同生效之日起至待项目整体竣工验收合格后。

④如果由于项目延误或保函出具机构要求分期出具保函的，则在前一份保函有效期满之日3个月前必须重新出具相同内容的保函。

⑤保函开具方需开通官方网站进行在线查询功能。采购人通过开具方的官方网站进行在线查询后，可以确认真实性的，对原件进行收讫。否则，采购人有权不予收讫。

### （五）验收方式

本项目设备安装调试完毕后，供应商应移交设备使用说明书等资料，并对采购人设备操作人员进行现场培训。在安装调试完成后，设备运行200小时或混合料出料数量达到20000吨，以先到为准，由采购人组织项目验收。

1、验收内容：产品质量、数量；供货、安装、调试情况；培训情况等其他工作内容。

2、验收依据：图纸、招标文件、投标文件、厂家货物技术标准说明及国家有关的质量标准规定，均为验收依据。

3、验收要求：

（1）供应商必须将设备运抵采购人指定的交货地点，供应商必须保证出厂设备为全新且性能完好，满足采购人使用需求。

（2）设备到货经安装调试完成并试用行后，设备的各项主要技术参数和技术性能均能达到要求后为终验合格。

（3）设备性能检测要求（根据国家有关规程规范及厂家提供的设备验收标准等要求，买、卖双方共同进行以下测试工作）。检测设备运行的能耗、噪音、污染、润滑油耗、轴承温升及电气元件温升等技术指标。设备性能检测指标达不到合同要求买方拒绝验收或折价处理。

4、验收时应提交的资料：到货核验单（需采购人经办人及审核人签字、供应商签字并盖章）、并按招标技术要求提供相应证明材料如：产品合格证原件、产品说明书、质量保证书（或保修卡）原件、采购需求中要求的检测报告复印件、产品生产日期凭证、三包凭证、产品拍照图片等各种文档资料。

5、验收时供应商与采购人派代表参加。

注：如供应商在设备安装完成后6个月内，采购人厂区建设滞后等原因导致不能进行生产的，则双方需对设备进行预验收，预验收后办理收货确认并支付货款。

### （六）售后服务要求

1、质保期：本项目通过验收之日起不少于1年（供应商本身承诺的产品质保期高于采购文件要求的则按照供应商承诺执行）。

2、供应商必须建立完善的售后服务网络，并在国内有服务网点，配备充足的零部件供应仓库。供应商必须保证在设备使用周期内供应采购人所需的设备零部件。

3、质保维修响应：设备质保期内，凡属产品质量原因造成设备故障或部件损坏，由供应商进行免费保修及更换，且在接到采购人通知后供应商必须2小时内相应，并派服务人员24小时内抵达现场进行处理；设备质保期内，售后服务所需一切费用包括在投标总报价中。若供应商未能按时响应并完成维修的，采购人有权自行委托第三方维修或更换，采购人由此产生的费用由供应商全额承担，采购人并有权直接在未付供应商的款项中予以扣除。

4、设备质保期后，供应商仍负责设备的技术指导及服务，接到采购人通知后供应商必须派服务人员24小时内抵达现场进行处理。

### (七)报价说明

本标项原生料皮带、再生料皮带总长增减数量的±5%范围以内，总价不予调整。增减超过±5%的部分按4500元/米进行总价调整。其余报价采用固定总价包干模式。报价内容包含完成所需全部费用，包括但不限产品及相关附件的提供、运输、运输保险、保管、安装、安装人员工资及福利、人员保险意外保险费、材料费、调试、检验、交通差旅费、合理利润、税金等相关服务的全部费用。供应商应列入而未列入其中的费用，均视为已包含在内，风险由供应商承担。

## 三、标项二：瑞安市公路与运输管理中心养护基地建设项目设备采购——采购碎石生产线设备

### （一）采购内容

### （二）详细设备清单

| 序号 | 设备名称 | 数量 | 单位 | 备 注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 棒条振动给料机 | 1 | 台 | 给料及预筛分 |
| 2 | 颚式破碎机 | 1 | 台 | 粗级破碎 |
| 3 | 单缸液压圆锥破 | 1 | 台 | 中碎 |
| 4 | 多缸液压圆锥破 | 1 | 台 | 细碎 |
| 5 | 冲击式破碎机 | 1 | 台 | 整形及制砂 |
| 6 | 振动筛 | 1 | 台 | 筛分圆锥破破碎后的产品 |
| 7 | 振动筛 | 2 | 台 | 筛分冲击破破碎后的产品 |
| 8 | 振动筛 | 1 | 台 | 筛分渣土 |
| 9 | 振动给料机 | 2 | 台 | 中转库底下喂料 |
| 10 | 皮带给料机 | 2 | 台 | 冲击破及圆锥破碎机上给料 |
| 11 | 自卸式除铁器 | 3 | 台 |  |
| 12 | 电液动弧形阀 | 10 | 台 |  |
| 13 | 除尘器及风选 | 5 | 台 | 满足当地环保标准要求 |
| 14 | 斗式提升机 | 1 | 台 | 用于粉罐仓 |
| 15 | 粉罐仓 | 2 | 套 | 每个粉罐仓的容量不低于200吨。 |
| 16 | 喷雾系统 | 1 | 套 | 用于原料仓、中转料库廊道出口和成品库落料点喷雾抑尘 |
| 17 | B1200X58m | 1 | 条 | 1.皮带输送机设计标准不低于DTⅡ。 2.皮带输送机含检修通道，厂房外皮带机需采取包封处理。 3.长度是根据设计计算得出，与实际长度可能存在偏差，供应商需满足生产线安装运转需求。 |
| 18 | B1200X54m | 1 | 条 |  |
| 19 | B1200X52m | 1 | 条 |  |
| 20 | B1000X42m | 1 | 条 |  |
| 21 | B1000X7m | 1 | 条 |  |
| 22 | B1200X40m | 1 | 条 |  |
| 23 | B1200X47m | 1 | 条 |  |
| 24 | B800X8m | 1 | 条 |  |
| 25 | B1000X23m | 1 | 条 |  |
| 26 | B1000X24m | 1 | 条 |  |
| 27 | B800X38m | 1 | 条 |  |
| 28 | B800X10m | 1 | 条 |  |
| 29 | B500X48m | 1 | 条 |  |
| 30 | B650X16m | 1 | 条 |  |
| 31 | B650X20m | 1 | 条 |  |
| 32 | B650X19m | 1 | 条 |  |
| 33 | B650X15m | 1 | 条 |  |
| 34 | B800X21m | 1 | 条 |  |
| 35 | B650X19m | 1 | 条 |  |
| 36 | B650X18m | 1 | 条 |  |
| 37 | B650X17m | 1 | 条 |  |
| 38 | B800X16m | 1 | 条 |  |
| 39 | B650X35m | 1 | 条 |  |
| 40 | B650X41m | 1 | 条 |  |
| 41 | B500X38m | 1 | 条 |  |
| 42 | B650X9m | 2 | 条 |  |
| 43 | B650x14m | 1 | 条 |  |
| 44 | B500X6m | 1 | 条 |  |
| 45 | B500X9m | 1 | 条 |  |
| 46 | B500X23m | 1 | 条 |  |
| 47 | B500X21m | 1 | 条 |  |
| 48 | 电葫芦龙门架 | 20 | 吨 | 1.含主辅机钢结构维修平台及护栏、爬梯等。 2.含所有设备进出料斗及连接件。 3.不含预埋件，不含土建及厂房所需钢结构件。 4.圆锥破及冲击破高位仓储量不低于50立方米。 5.包含原料仓挡板，重量不低于1.2吨。 6.非标钢结构件材料不低于Q235B。 7.重量是根据设计计算得出，与实际重量可能存在偏差，供应商需满足生产线安装运转需求，招标要求重量为最大重量，由供应商自行承担风险。 |
| 49 | 给料机及初破颚破 | 20 | 吨 |  |
| 50 | 圆锥破+高位仓 | 45 | 吨 |  |
| 51 | 冲击破+高位仓 | 35 | 吨 |  |
| 52 | 圆锥破及冲击破后筛分 | 54 | 吨 |  |
| 53 | 渣土筛 | 10 | 吨 |  |
| 54 | 桥架支撑 | 15 | 吨 |  |
| 55 | 中转仓下料斗 | 10 | 吨 |  |
| 56 | 辅材用量 | 20 | 吨 |  |
| 57 | 电气系统 | 1 | 套 | 包括整条生产线自动化电控系统：包含设备启动柜至设备连接电缆，监控系统，集中控制、电脑等。 不包括设备启动柜之前的电缆、桥架、变压器、配电柜等相关配套设施。 所有电机防护等级不低于IP55,能效标准满足国家二级能效。 |
| 58 | 固定液压破碎锤 | 1 | 台 | 参考品牌：元征行、安徽恒创或相当于同档次品牌。 |
| 59 | 电葫芦 | 2 | 台 | 吊装能力不低于5吨 |
| 60 | 电葫芦 | 1 | 台 | 吊装能力不低于3吨 |

备注：

1.电气设备包括整条生产线自动化电控系统，包含且不限于电缆（不包括设备启动柜之前的电缆、桥架、变压器、配电柜等相关配套设施）、监控、电脑等。

2.采购人在加工工艺和现场布置的深度调整后，根据生产工艺实际需求进行设备配置调整，本次招标采购的设备供应商按本章“设备清单”条款所列设备进行投标报价，后续实施时，采购人按实际需求确定最终招标设备的数量，无论采购人做出生产线配置的任何调整，供应商都须接受采购人调整要求。

3、本项目为设备供应与安装调试、人员培训等一揽子项目，为实现本项目目的需要但清单中未列明的材料、设备，供应商自行考虑，费用包含在投标总价中。

4、工艺流程图、平面布置图详见附件（供应商可根据项目实际情况在主要设备技术指标不变的情况下优化方案，最终以经采购人确认的工程设计施工图为准）。

5.设备安装调试及其它伴随服务费：所有设备的安装调试以及运费、服务费由供应商承担。项目施工、安装期间用水、用电等费用由供应商承担，调试、试生产期间的润滑油由供应商承担。

### （三）各模块技术要求及说明

工艺方案设计原则：碎石生产线采用工业园区化、集中智能和自动化控制、模块化设计原则，包括：给料及粗碎模块、中细碎模块、整形制砂模块、筛分模块、成品库，电控模块及相配套的辅机等生产线成套整体设计。

#### 1、给料机与除土筛：

给料机选用一台可承压棒条振动给料机，施行梯级给料模式，并前端有两段梯形的棒条，可将小于100mm物料直接筛分，不再进入颚破做重复破碎，小于100mm物料进入一台除土筛进行筛分除土，除土筛可选用8mm或12mm的除土筛网，之后8或12mm-100mm的半成品通过皮带输送机，一并进入颚破出料带，一同进入中转仓。如不需要除土筛分，给料机需加配盲板，确保给料机直接输送物料到颚破进行破碎。

#### 2、一破：

一破选用1台颚式破碎机，破碎后出料尺寸不大于240mm，破碎后物料经皮带机输送至中转料库。

#### 3、中转料库：

中转料库储料为一破后的0-240mm的物料，料仓根据地形采用地沉式结构，设计2个出料口，同时配置2台变频振动给料机对二破工序进行平稳持续供料。

#### 4、二破+三破+筛分：

二破选用1台单缸液压圆锥破，将中转料库中0-240mm的物料破碎为0-100mm左右，然后进入筛分设备。筛分设备选用1台重型振动筛，筛网尺寸暂定为30/8/3mm，通过振动筛筛出以下两种成品物料：3-30mm,0-3mm，大于30mm进入细碎中转仓；其中3-30mm物料进入整形中转仓整形制砂。

#### 5、细碎中转仓采用高位仓：

此仓下部采用混凝土、上部采用钢构的结构形式，高位仓储量不低于50立方米，占地面积小，即节约场地，又好布局和建造，同时形成模块化，维护和保养也较为方便，料仓下方配置1台带式给料机，用于三破设备连续均匀给料。

三破采用1台多缸液压圆锥破，将细碎中转仓中30-100mm的物料破碎至0-30mm，然后和二破圆锥出料共同进入1台重型振动筛，形成闭路循环。

#### 6、整形中转仓：

整形中转仓采用高位仓，与细碎中转仓相同，高位仓储量不低于50立方米，配置1台皮带式给料机对整形制砂工序进行平稳持续供料。

#### 7、整形制砂模块+筛分：

整形制砂选用1台立轴冲击式破碎机，破碎机后端选用2台振动筛，振动筛采用串联布置，第一台振动筛筛网尺寸暂定为：25或28/5/3，其中＞25或28mm物料返回到整形中转仓继续破碎，3-5mm物料可部分（不低于50%）返回到整形中转仓继续破碎，也可出成品，0-3mm物料直接出成品；5-25或28mm物料进入第二台振动筛，第二台振动筛筛网尺寸暂定为：15/10/5，0-5-10-15-25或28mm物料直接出成品（筛网尺寸最终由采购人确定）；

为保证机制砂的标准，在立轴冲击式破碎机后端第一台筛分上加装1台风选机，对细粉含量进行调控，以保证机制砂的质量，经过此工艺设计，机制砂系度模数可以2.6-3.0之间任意调整，即满足需求，又保证质量。

#### 8、成品料：

成品皮带机卸料高度不低于9米，成品料库共设置5个，暂定分别用于储存0-3mm机制砂，3-5-10-15-25/28mm精品骨料，其中机制砂靠近或超过行业标准：1、细度模数在2.6-3.0之间可调；2、可做高品质砂；3、符合GB14684标准；

其中骨料标准：符合GB14685标准。

#### 9、除尘工艺说明:

整个生产线采用干法除尘工艺，充分考虑除尘系统所需处理风量和除尘设备：

#### 10、一破及除土筛系统：

为给料机及颚式破碎机以及除土筛配1台除尘器，在原料仓及颚破口加装喷雾降尘，以达到最佳的除尘和防尘效果。

#### 11、中转料库：

中转料库上部不再加装除尘装置，采用封闭式结构，下部的给料机采用全封闭的方式进行防尘，给料部分装有监控摄像头及远程控制，达到无人化操作的标准，在廊道出口位置配置部分喷雾喷头。

#### 12、二破三破及制砂系统：

2台圆锥破及1台冲击破采用1台除尘器的配置， 以满足除尘效果。

#### 13、筛分系统：

筛分选用大型除尘器除尘器1台，在筛上落料点、皮带机搭接点以及筛尾选粉机布置吸尘点。

#### 14、成品库：

成品库选用除尘器1台，在成品库廊道出口位置、皮带机及提升机落料点布置吸尘点。在成品库落料点下方增设喷雾喷头。

#### 15、罐仓：

在每台粉罐仓分别布置一台仓顶除尘器，用于罐仓收尘。

#### 16、环保要求：

符合当地环保要求。

### （四）设备技术要求

#### 1、棒条振动给料机技术要求

| 设备名称 | 棒条振动给料机 |
| --- | --- |
| 用 途 | 给料及预筛分 |
| 处理物料 | 各类矿石 |
| 数 量 | 1 台 |
| 型 号 | 棒条数量为两段及以上 |
| 单机处理能力 | 不小于 500ph |
| 最大允许进料粒度 | 不小于 800mm |
| 槽体尺寸 | ≥1300×6000mm |
| 棒 条 | 棒条成阶梯布置 |
| 润滑方式 | 齿轮箱采用稀油润滑；轴承采用稀油润滑 |
| 给料箱体 | 给料槽体采用双层重型框架结构；箱体采用高强度扭剪螺栓固定，侧板无焊接。 |
| 轴 承 | 不低于瓦房店、哈轴或者洛阳轴研所专用轴承。 |
| 弹 簧 | 橡胶弹簧或金属弹簧，优先选用橡胶弹簧。 |
| 电机功率 | ≥30KW，电源50hz，380V，采用变频电机，电机防护等级不低于IP55。 |

#### 2、颚式破碎机技术要求

| 设备名称 | 颚式破碎机 |
| --- | --- |
| 用 途 | 粗级破碎 |
| 处理物料 | 各类矿石 |
| 数 量 | 1台 |
| 型 号 | 厂商根据要求自定，进料口不小于950x1200mm |
| 单机处理能力 | 排料口等于180mm时，台时产量≥450吨/小时 |
| 安装方式 | 背负式电机座设计，可使电机座固定安装在破碎机上，免电机基础 |
| 轴 承 座 | 采用整体式轴承座，非分体螺栓固定结构，避免附加力矩对轴承的破坏 |
| 最大允许进料粒度 | 不小于800mm |
| 排料口调节方式 | 液压楔块调整 |
| 润滑方式 | 轴承采用集中油泵润滑 |
| 破碎腔型 | V型破碎腔 |
| 电机功率 | ≥160KW，电源50hz，380V，电机防护等级不低于IP55。 |
| 轴 承 | 参考品牌：SKF、FAG、TIMKEN或相当于同档次品牌。 |

#### 3、单缸液压圆锥破碎机（中碎）技术要求

| 设备名称 | 单缸液压圆锥破碎机 |
| --- | --- |
| 用 途 | 中碎 |
| 处理物料 | 各类矿石 |
| 数 量 | 1 台 |
| 破碎机类型 | 高性能单缸液压圆锥破碎机，具体型号厂商根据下列要求自定。 |
| 处理能力 | 排矿口54mm时处理能力不低于450t/h |
| 最大给料粒度大小 | 不低于400mm |
| 控制方式 | 全自动控制系统，多种运转模式自由切换（手动控制、控制屏幕操作方式） |
| 密封防尘 | 正压防尘设计 |
| 电机功率 | 电源50hz，380V，功率≥250KW，电机防护等级不低于IP55。 |
| 主轴轴承 | 主轴轴承如采用滚动轴承，参考品牌：SKF、FAG、TIMKEN或相当于同档次品牌。 |
| 液压和润滑 | 破碎机稀油站关键件，参考品牌：丹佛斯、欧姆龙、西门子或相当于同档次品牌，如温控开关、压力及温度传感器、液压阀、密封件、过滤器、散热器、蓄能器等； |
| 功能要求 | 1.破碎机运行时有过载保护、液压过铁保护； 2.破碎机排料口自动设定和衬板磨损后自动补偿等功能； 3.破碎机液压、润滑、料位、排矿口、衬板磨损等内部控制采用PLC和触摸屏对破碎机“自动运行”控制，可对液压压力、流量、油温、排料口大小、主机电流、功率、主轴位移等进行实时监控和记录，可自动调节排料口和排料口的一键标定。 |
| 电气控制 | 1.破碎主机启停采用软启动器，液压润滑控制系统采用DCS+触 摸屏自动控制方式。 2.断路器、软启动器、接触器、热继电器、时间继电器，中间继电器、电机起动器（马达保护器）、DCS及触摸屏等，以上元器件参考品牌：ABB、丹佛斯、欧姆龙、西门子或相当于同档次品牌。 3.破碎机液压、润滑、料位、排矿口、衬板磨损等内部控制采用DCS 和触摸屏对破碎机“自动运行”控制，可对液压压力、流量、油温、排料口大小、主机电流、功率、主轴位移等进行实时监控和记录，可自动调节排料口和排料口的一键标定。 4.一次铜排裸露部分必须用防护罩隔开，防止人员触电。 5.电控为本地—远程控制，电控柜内需预留与中央控制室的DCS控制接口。（包含主机启动、停止的控制；主机允许启动、主机运行、油泵运行、主机故障、远程备妥的无源干接点反馈） 6.柜体防护等级IP44 及以上。 7.为了维修方便和防止安装过程错误，通电后对电控柜内元器件造成损坏，电控柜与油站之间电缆连线需经过重载连接器，不可直接上端子。 |
| 其他 | 主机和电机安装在缓冲底座上，底座和基础之间安装橡胶弹簧； 配置标准皮带轮防护罩。 |

#### 4、多缸液压圆锥破碎机（细碎）技术要求

| 设备名称 | 液压圆锥破碎机 |
| --- | --- |
| 用 途 | 中细碎 |
| 处理物料 | 各类矿石 |
| 数 量 | 1 台 |
| 破碎机类型 | 高性能多缸液压圆锥破碎机，具体型号厂商根据下列要求自定。 |
| 处理能力 | 排矿口25mm时处理能力不低于400t/h |
| 最大给料粒度大小 | 不低于180mm |
| 控制方式 | 全自动控制系统，多种运转模式自由切换（手动控制、控制屏幕操作方式） |
| 衬板安装 | 免背衬胶或环氧树脂或其他填料 |
| 密封防尘 | 正压防尘设计 |
| 电机功率 | 电源50hz，380V，功率≥400KW，，电机防护等级不低于IP55。 |
| 主轴轴承 | 主轴轴承如采用滚动轴承，参考品牌：SKF、FAG、TIMKEN或相当于同档次品牌。 |
| 液压和润滑 | 破碎机稀油站关键件参考品牌：丹佛斯、欧姆龙、西门子或相当于同档次品牌，如温控开关、压力及温度传感器、液液阀、密封件、过滤器、散热器、蓄能器等； |
| 功能要求 | 1.破碎机运行时有过载保护、液压过铁保护； 2.破碎机液压、润滑、料位等内部控制采用PLC和触摸屏对破碎机控制，可对液压压力、流量、油温、排料口大小、主机电流、功率等进行实时监控和记录 |
| 电气控制 | 1.破碎主机启停采用软启动器，液压润滑控制系统采用DCS+触 摸屏自动控制方式。 2.断路器，软启动器，接触器，热继电器，时间继电器，中间继电器，电机起动器（马达保护器），DCS及触摸屏等，以上元器件参考品牌：ABB、丹佛斯、欧姆龙、西门子或相当于同档次品牌。 3.破碎机液压、润滑、料位、排矿口、衬板磨损等内部控制采用DCS 和触摸屏对破碎机“自动运行”控制，可对液压压力、流量、油温、排料口大小、主机电流、功率、主轴位移等进行实时监控和记录，可自动调节排料口和排料口的一键标定。 4.一次铜排裸露部分必须用防护罩隔开，防止人员触电。 5.电控为本地—远程控制，电控柜内需预留与中央控制室的DCS控制接口。（包含主机启动、停止的控制；主机允许启动、主机运行、油泵运行、主机故障、远程备妥的无源干接点反馈） 6.柜体防护等级IP44 及以上。 7.为了维修方便和防止安装过程错误，通电后对电控柜内元器件造成损坏，电控柜与油站之间电缆连线需经过重载连接器，不可直接上端子。 |
| 其他 | 主机和电机安装在缓冲底座上，底座和基础之间安装橡胶弹簧； 配置标准皮带轮防护罩。 |

#### 5、立轴冲击式破碎机技术要求

| 设备名称 | 立轴冲击式破碎机 |
| --- | --- |
| 用 途 | 整形+制砂 |
| 数 量 | 1台 |
| 破碎腔型 | 石打石腔型 |
| 转子体线速度 | 达到55-75m/s ，制砂时线速度不低于70m/s； |
| 转子直径 | 不小于1000mm。 |
| 转子类型 | 三通道或四通道及以上出料口转子。 |
| 瀑布溢流 | 具有瀑布溢流功能：部分可调节物料能够从破碎机受料腔周边瀑布溢出与转子抛出料发生撞击，形成破碎。 |
| 单机处理能力（t/h) | 线速度65m/s时，全中心进料时单机处理能力不小于 480t/h，中心加瀑落进料时单机处理能力不小于 550t/h。 |
| 最大允许进料粒度 | 不小于 45mm。 |
| 润滑方式 | 稀油自动润滑。 |
| 电机功率 | 电源 50hz，380V，≥630KW，防护等级不低于 IP55。 |
| 主轴承 | 主轴承参考品牌：SKF、FAG、TIMKEN或相当于同档次品牌。 |
| 润滑方式 | 采用自动润滑站； 稀油润滑、自动补油，自动冷却/加热等。 |
| 其他 | 1、自带电控柜及控制系统，预留DCS 远程控制通讯接口；并预留机旁控制“允许启动”硬接线连锁接口。设备自带电控柜至现场设备间的动力电缆、控制电缆由厂家提供并安装敷设。 2、提供DCS 到设备PLC 通讯接口（工业以太网）。 |

#### 6、重型圆振动筛技术要求

##### （1）中细碎后筛分技术要求

| 设备名称 | 振动筛 |
| --- | --- |
| 用途 | 筛分圆锥破破碎后的产品及检查筛分 |
| 数量 | 1 台 |
| 型号规格 | 长度不小于7.5m，宽度不小于3.6m |
| 筛面层数 | 3 层 |
| 最大粒度 | 200mm |
| 双振幅 | 6-10mm |
| 频率 | 800-900rpm |
| 筛孔尺寸 | 根据实际需求确定 |
| 单机处理能力（t/h) | 筛网32mm 时，处理量不小于900t/h |
| 润滑方式 | 油脂润滑 |
| 激振器 | 采用块偏心结构，模块式，可单独拆卸更换，同规格激振器通用。 |
| 轴承 | 不低于瓦房店、哈轴或者洛阳轴研所专用轴承 |
| 电机功率 | 电源 50hz，380V，≥2*37KW，防护等级不低于 IP55。 |
| 电机驱动 | 驱动电机与筛分机中间应安装过渡转换皮带轮，避免筛分机的振动直接传递给电机。 |
| 磨损防护 | 对横梁需要采取包边，以防止物料对横梁的磨损；入料和出料端配防护衬板；激振器内护罩配置防护衬板； |
| 侧板工艺 | 侧板为整体钢板，不得有焊接点，为保证强度，侧板与框架连接采用高强度螺栓连接，不得采用铆接。 |
| 弹簧 | 要求配橡胶弹簧 |
| 电机驱动 | 驱动电机与筛分机中间应安装过渡转换皮带轮，避免筛分机的振动直接传递给电机。 |

##### （2）整形后筛分技术要求

| 设备名称 | 重型圆振动筛 |
| --- | --- |
| 用 途 | 筛分整形制砂机后的产品 |
| 数 量 | 2 |
| 型号规格 | 不小于7.2m，宽度不小于3.0m |
| 筛面层数 | 3 |
| 最大粒度 | 200mm |
| 双振幅 | 6-10mm |
| 频率 | 800-900rpm |
| 筛孔尺寸 | 根据实际需求确定 |
| 单机处理能力（t/h） | 筛网25mm 时，单机处理能力不低于550t/h |
| 润滑方式 | 油脂润滑 |
| 激振器 | 采用块偏心结构，模块式，可单独拆卸更换，同规格激振器通用。 |
| 轴承 | 不低于瓦房店、哈轴或者洛阳轴研所专用轴承 |
| 电机功率 | 电源 50hz，380V，≥2*30KW，双电机驱动，防护等级不低于IP55。 |
| 磨损防护 | 对横梁需要采取包边，以防止物料对横梁的磨损；入料和出料端配防护衬板；激振器内护罩配置防护衬板。 |
| 侧板工艺 | 侧板为整体钢板，不得有焊接点，为保证强度，侧板与框架连接采用高强度螺栓连接，不得采用铆接。 |
| 弹簧 | 要求配橡胶弹簧 |
| 电机驱动 | 驱动电机与筛分机中间应安装过渡转换皮带轮，避免筛分机的振动直接传递给电机。 |

##### （3）渣土筛分技术要求

| 设备名称 | 振动筛 |
| --- | --- |
| 用途 | 原料中渣土筛分 |
| 数量 | 1 台 |
| 型号规格 | 厂商自定，长度不小于6m，宽度不小于2.4m |
| 筛面层数 | 2 层 |
| 最大粒度 | 200mm |
| 双振幅 | 6-10mm |
| 频率 | 800-900rpm |
| 筛孔尺寸 | 根据实际需求确定 |
| 单机处理能力（t/h) | 筛分20mm 物料，处理量不小于250t/h |
| 润滑方式 | 油脂润滑 |
| 激振器 | 采用块偏心结构，模块式，可单独拆卸更换，同规格激振器通用。 |
| 电机功率 | 电源 50hz，380V，≥22KW ，防护等级不低于 IP55。 |
| 轴承 | 不低于瓦房店、哈轴或者洛阳轴研所专用轴承。 |
| 磨损防护 | 对横梁需要采取包边，以防止物料对横梁的磨损；入料和出料端配防护衬板；激振器内护罩配置防护衬板； |
| 侧板工艺 | 侧板为整体钢板，不得有焊接点，为保证强度，侧板与框架连接采用高强度螺栓连接，不得采用铆接。 |
| 弹簧 | 要求配橡胶弹簧 |
| 电机驱动 | 驱动电机与筛分机中间应安装过渡转换皮带轮，避免筛分机的振动直接传递给电机 |

#### 7、辅机技术参数要求

##### （1）振动给料机（中转库下）

| 设备性能 参数 | 规格型号 | 单台处理能力 ≥300T/H | 物料参数 | 名 称 | 各类矿石 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 数量（台） | 2 |  | 容 重（ t/m3 ） | 1.4~2.0 |
|  | 输送量（t/h） | 200~400 |  | 粒 度（ mm ） | ≤350 |
|  | 转速 | 1480 |  | 温 度（ ºC ） | 环境温度 |
|  | 工作环境 | 常温 |  | 水 分 | <5% |
| 减速机驱动 | 电 动 机 | 防护等级：不低于IP55 |  |  | 整套 |
|  |  | 绝缘等级：F 级 |  |  |  |
| 供货范围：本给料机还包含各部件的连接螺栓及传动装置等如供货清单所列各零部件。 |  |  |  |  |  |

##### （2）自卸式电磁除铁器

| 除铁器 |  |
| --- | --- |
| 数量 | 3台（带宽1000mm配1台，带宽1200mm配2台） |
| 适应带宽 mm | 1000-1200 |
| 额定吊高 h=mm | 400 |
| 物料厚度≤mm | 350 |
| 适应带速≤m/s | 2.5 |

##### （3）皮带给料机（液压圆锥破及整形制砂机上）

| 设备性能 参数 | 型号 | B1200 5m | 物料 参数 | 名称 | 各类矿石 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 数量（台） | 2 |  | 容重（t/m3） | 1.4~2.0 |
|  | 输送量（t/h） | 500~600 |  | 粒度（mm） | ≤350 |
|  | 转速 | 1480 |  | 温度（ºC） | 环境温度 |
|  | 工作环境 | 常温 |  | 水分 | <5% |
| 减速机 驱动 | 电 动 机 | 型号：变频电机 |  |  | 整套 |
|  |  | 防护等级：不低于IP55 |  |  |  |
|  |  | 绝缘等级：F级 |  |  |  |
| 供货范围：本皮带给料机还包含各部件的连接螺栓及传动装置等，给料机需包含可前后移动的滑轨。 |  |  |  |  |  |

##### （4）风选设备

| 设备名称 | 风选设备 |
| --- | --- |
| 用 途 | 机制砂振动筛风选 |
| 数 量 | 1台 |
| 处理量 | ≥150t/h |
| 风量 | ≥36000m3/h |
| 型 号 | 设备厂商根据下列要求自己确定 |
| 设备进料口至出料口高度 | ≤2.5m |
| 物料 | 凝灰岩、玄武岩等，粒度0-5mm，含水≤1.8% |
| 含粉量控制 | 砂产品含粉（0-0.075mm部分）：5%～10%可调 |
| 风选和耐磨要求 | 1）风选室内部设置有多格栅喷吹口和挡料板，在提高除粉效果的同时又避免细砂（0.075mm及以上）流失。配有主动型变频鼓风机，可调节鼓风机风量来调节成品砂含粉量； 2）配置耐磨衬板和可更换挡料板。 |
| 系统配置 | 包括风选主机、风机、支撑钢架、变频控制。 |

##### （5）斗式提升机

| 设备名称 | 粉料斗式提升机 |
| --- | --- |
| 型 号 | NE50-18M |
| 输送量t/h | 40~50 |
| 提升高度m | 18 |
| 物料粒度mm | 0-0.075 |
| 功率KW | ≥7.5 |
| 电压频率V/Hz | 380/50 |
| 料斗板厚mm | ≥3 |
| 壳体板厚mm | ≥4 |
| 减速机 | （含逆止器） |
| 供货范围 | 主机、电机、减速机、设备检修平台、维修架、支撑。 |

##### （6）粉罐仓

| 设备名称 | 粉罐仓 |
| --- | --- |
| 型 号 | 储量不低于200吨 |
| 装车方式 | 粉罐车在罐仓下面直接装车 |
| 物料粒度mm | 0-0.075 |
| 供货范围 | 主机、卸料阀、散装机、仓顶除尘器、空压机、料位计等整套设备 |

##### （7）固定液压破碎锤

| 设备名称 | 固定液压破碎锤 |
| --- | --- |
| 水平伸展 mm | 不小于6620 |
| 垂直mm | 不小于5280 |
| 深度 mm | 不小于4820 |
| 摆动角度° | 360 |
| 回转支撑直径 mm | 不小于920 |
| 锤钎直径 mm | 不小于85 |
| 液压站 KW | 不小于30 |

##### （8）电葫芦

①起重量：5t；

数量：2台；

提升速度：不低于8m/min；

提升高度：12m；

运行速度：不低于20m/min；

轨道为直轨道，长15m（轨道长度可根据现场布局做相应调整）；

操作方式：地操+遥控；

主电动机参考功率：不低于5.5kW；

含轨道、支架。

②起重量：3t；

数量：1台；

提升速度：不低于8m/min；

提升高度：14m；

运行速度：不低于20m/min；

轨道为直轨道，长25m（轨道长度可根据现场布局做相应调整）；

操作方式：地操+遥控；

主电动机参考功率：不低于4kW；

含轨道、支架。

#### 8、除尘器

##### （1）设备性能要求

1）除尘器性能指标：除尘器出口粉尘排放浓度≤20mg/m3及满足当地环保要求。

2）除尘器运行阻力在保证期内系统的最大阻力不超过1700Pa。

3）除尘器本体漏风率≤2%。

##### （2）结构要求

1）安装后的布袋除尘器可以实现离线检修，底脚高度足以安装接灰用输送机及其料斗；

2）应有合理技术措施确保烟气均匀流过各箱室并均匀流过所有布袋；

##### （3）布袋的技术要求。

1）布袋滤料采用覆膜二防涤纶针刺毡。

2） 提供布袋的加工工艺和加工厂家以及滤料的性能参数，滤布厂家参考品牌：上海博格、无锡必达福或相当于同档次品牌。

3） 布袋在保证期内失效率<0.5%，寿命期内失效率<1%。

##### （4）袋笼的技术要求

1）袋笼的材质为20#碳钢；

2）袋笼的纵筋和反撑环分布均匀，并有足够的强度和刚度，防止损坏和变形，并提供纵筋的规格数量和反撑环的间距；

3）袋笼框架的所有焊点应均匀牢固，不允许出现脱焊、虚焊和漏焊现象；袋笼框架的表面必须光滑，无毛刺，同时经过防腐处理，并满足抗腐蚀和抗高温的要求；

4）对多节袋笼的安装要求必须保证同心，在不低于国家规范和标准的基础上招标方提供安装后的袋笼垂直偏差量；

##### （5）清灰系统

1）清灰系统设计合理，脉冲阀动作灵活可靠；

2）清灰系统能够实现离线清灰，清灰力度和清灰气量能满足各种运行工况下的清灰需求；

3）提供脉冲阀的规格、型号、技术参数，生产厂家参考品牌上海袋配、上海尘欧等同档次品牌；

##### （6）花板的技术要求

1）花板的开孔须采用冲孔工艺加工，并清理各孔的锋利边角和毛刺，孔径公差满足国家标准，形成良好的密封，花盘孔中心偏差<1mm。

2） 花盘表面要求平整光洁，不得出现挠曲、凹凸不平等缺陷，其平面度偏差不大于1‰。

##### （7）设备制造要求 整个除尘器由报价方组装成适合于运输的组合件。

1）除尘壳体应密封、防雨；

2）壳体内设计不应有死角或飞灰积聚区；

3）除尘器应有足够和安全的检修维护通道、人孔门、照明、观察孔、起吊设施、通风装置，符合相关的安全和技术规程，以便运行、维护及检修时使用；

4）提供袋式除尘器所有的接口尺寸。

5）灰斗：应避免烟气短路带灰，灰斗斜侧壁与水平方向的交角应不小于55°，以保证灰的自由流动；

每一灰斗应配备一个检修用人孔；

每一灰斗应能承受附加荷载1200kg；

灰斗及排灰口的设计应保证灰能自由流动并排出灰斗；

灰斗、排灰口及其附属设备应保证正常运行时不出现冒灰现象；

##### （8）设备材质要求

1）除尘器本体采用Q235,箱体厚度不小于4mm(包括顶板),盖板厚度不小于4mm、筋板厚度不小于6mm,进出风管壁厚不小6mm,配对法兰厚度不小于10 mm。花板厚度不小于6mm，采用低碳钢板。

2）除尘器输灰用螺旋输送机本体采用Q235,厚度不小于4mm，叶片厚度不小于5mm，除尘器重锤锁风阀出料口离地初定为1500mm。

3）所有平台包括除尘器顶部，设栏杆和护沿，符合电业安规的有关规定。平台扶手和立柱采用外径不小于φ33.5mm钢管制造，所有平台包括除尘器顶部通道栏杆，高度从平台通道顶面计算为1.2m，所有平台通道加装高度为100mm的底脚挡板，挡板采用2mm厚钢板，挡板下边与平台顶面留有10mm的间隙，平台顶面至挡板顶面高度为110mm。

4) 易磨损、易腐蚀部位应考虑采用耐磨损、耐腐蚀材料。

5) 除尘器的本体及支撑爬梯护栏等均采用2层底漆1层面漆，每层干膜厚度不小于40μm，面漆颜色由采购人确定。

##### （9）电气设备要求

1）电源除尘器属Ⅱ类负荷设备，应按采购方提出的二路分开的独立电源考虑。电源为交流380V/220V， 50Hz，三相四线制。

2）当电源电压在下列范围内变化时，所有电气设备和控制系统应能正常工作：交流电源+5%～-10%UH长期-22.5%UH 不超过一分钟；

3）电气设备应有安全保护装置；

4）电气及控制设备在接地方面有何要求应向招标方明确提出，并在需要接地的设备上留出接地用的连接端子；

##### （10）电机

1）报价方在除尘器系统上所采用的电机均应符合国家标准和IEC标准；

2）报价方所选用的电机型式必须与它所驱动的设备、运行条件、使用环境和维修要求相适应；

##### （11）热工控制系统要求

1）控制设备

提供的控制装置应能防尘、防水、防小动物进入，以确保设备安全；控制机柜应有足够的强度和刚度，不易变形；

控制系统的I/O点要求不少于10%的富裕量；

当机柜内散出的热量超过部件允许温度时，报价方的设计应采用自动通风措施，以降低温度，保证该部件的正常运行；

机柜应防电磁干扰，保证系统不会误动。

2）控制系统要求

开关接点通过的连续电流应小于其额定值的80%；控制联锁。设备启动时，除尘器脉冲清灰自动投入运行。

##### （12）钢结构要求

1）钢结构件应符合有关的钢结构设计规范；

2） 就除尘器的钢结构而言支承结构应是自撑式的，任何水平荷载都不能转移到别的结构上；

3）钢结构的设计应简化现场安装步聚，尽量减少现场焊接工序；

供货范围： 含除尘器主机、管道、空压机、密封材料等全套系统。（供货内容包含以上但不限于此，需保证所提供设备能够正常运行的完整性）

#### 9、除尘器的主要技术要求：

##### （1）1#气箱脉冲袋式收尘器(用于给料机、颚破、渣土筛收尘)

| 设备名称 | 气箱脉冲袋式收尘器 |
| --- | --- |
| 数 量 | 1台 |
| 型 号 | 设备厂商确定 |
| 总过滤面积（m2） | ≥512 |
| 净过滤面积（m2） | ≥448 |
| 分室 | 设备厂商确定 |
| 过滤风速 | ＜1.0m/min |
| 处理风量 | ≥30000m3/h |
| 进口浓度 | ≤200g/m3 |
| 出口浓度 | ≤20mg/m3 |
| 风阻 | 1470～1770Pa |
| 收尘器壳体 | 满足6Kpa负压能力 |
| 清灰方式 | 分室离线脉冲反吹 |
| 压缩空气耗量 | 0.9～1.2m³/min(0.4-0.6MPa) |
| 出料方式 | 螺旋输送机+电动卸料阀 |
| 电磁脉冲阀 | DMF-Z-62S：参考品牌：上海袋配、上海尘欧或相当于同档次品牌。 |
| 气缸 | SC80×350：参考品牌：亚德客、宁波亿太诺或相当于同档次品牌。 |
| 滤袋 | 滤布参考品牌：上海博格、无锡必达福或相当于同档次品牌，重量：≥550g/m2。 |
| 笼架 | 碳钢，喷塑处理，滤袋框架纵筋≥10 根，纵筋直径≥Φ3.5mm。 |
| 引风机 | 4-73No9C (风机型号供参考)。 设备厂商根据上述指标选配。 |
| 引风机电机 | ≥45KW 采用高效节能电机。 |
| 控制柜 | 清灰控制采用PLC(参考品牌：西门子或相当于同档次品牌)，风机采用软启动方式，预留DCS中控干结点。 |
| 本体要求 | 除尘器本体板材厚度≥4mm，主箱体采用折板工艺，灰斗需焊接加强筋，花板厚度≥6mm。 |
| 供货范围 | 除尘器主机、管道、空压机、密封材料等全套系统。（供货内容包含以上但不限于此，需保证所提供设备能够正常运行的完整性） |
| 其它要求 | 1、供方对所供设备满足《环境保护产品要求脉冲喷吹类袋式除尘器用滤袋框架》（HJ/T 328—2006），及必须严格按照相关行业标准、国家标准以及有关通用技术规定要求精心制造； 2、电气元件质量优良，断路器、按钮指示灯、接触器等参考品牌：正泰或相当于同档次品牌，其他电气元件不低于同等品牌档次，在环境恶劣的情况下运行可靠； |

##### （2）2#气箱脉冲袋式收尘器（共2台，分别用于圆锥破和冲击破收尘、成品库皮带落料点和一台振动筛收尘)

| 设备名称 | 气箱脉冲袋式收尘器 |
| --- | --- |
| 数 量 | 2台 |
| 型 号 | 设备厂商确定 |
| 总过滤面积（m2） | ≥950 |
| 净过滤面积（m2） | ≥800 |
| 分室 | 设备厂商确定 |
| 过滤风速 | ＜1.0m/min |
| 处理风量 | ≥57000m3/h |
| 进口浓度 | ≤200g/m3 |
| 出口浓度 | ≤20mg/m3 |
| 风阻 | 1470～1770Pa |
| 收尘器壳体 | 满足6Kpa负压能力 |
| 清灰方式 | 分室离线脉冲反吹 |
| 压缩空气耗量 | 1.4～2m³/min(0.4-0.6MPa) |
| 出料方式 | 螺旋输送机+电动卸料阀 |
| 电磁脉冲阀 | DMF-Z-76S：参考品牌：上海袋配、上海尘欧或相当于同档次品牌。 |
| 气缸 | SC80×450：参考品牌：亚德客、宁波亿太诺或相当于同档次品牌。 |
| 滤袋 | 滤布参考品牌：上海博格、无锡必达福或相当于同档次品牌，重量：≥550g/m2 |
| 笼架 | 碳钢，喷塑处理，滤袋框架纵筋≥10 根，纵筋直径≥Φ3.5mm |
| 引风机 | 4-73No11C (风机型号供参考) 设备厂商根据上述指标选配 |
| 引风机电机 | ≥110KW 采用高效节能电机。 |
| 控制柜 | 清灰控制采用PLC(参考品牌：西门子或相当于同档次品牌)，风机采用变频启动方式，预留DCS中控干结点。 |
| 本体要求 | 除尘器本体板材厚度≥4mm，主箱体采用折板工艺，灰斗需焊接加强筋，花板厚度≥6mm。 |
| 供货范围 | 除尘器主机、管道、空压机、密封材料等全套系统。（供货内容包含以上但不限于此，需保证所提供设备能够正常运行的完整性） |
| 其它要求 | 1、供方对所供设备满足《环境保护产品要求脉冲喷吹类袋式除尘器用滤袋框架》（HJ/T 328—2006），及必须严格按照相关行业标准、国家标准以及有关通用技术规定要求精心制造； 2、电气元件质量优良，断路器、按钮指示灯、接触器等参考品牌：正泰或相当于同档次品牌，其他电气元件不低于同等品牌档次，在环境恶劣的情况下运行可靠； |

##### （3）3#气箱脉冲袋式收尘器(用于一台风选和2台振动筛收尘)

| 设备名称 | 气箱脉冲袋式收尘器 |
| --- | --- |
| 数 量 | 1台 |
| 型 号 | 设备厂商确定 |
| 总过滤面积（m2） | ≥1279 |
| 净过滤面积（m2） | ≥1119 |
| 分室 | 设备厂商确定 |
| 过滤风速 | ＜1.0m/min |
| 处理风量 | ≥75000m3/h |
| 进口浓度 | ≤200g/m3 |
| 出口浓度 | ≤20mg/m3 |
| 风阻 | 1470～1770Pa |
| 收尘器壳体 | 满足6Kpa负压能力 |
| 清灰方式 | 分室离线脉冲反吹 |
| 压缩空气耗量 | 1.8～2.8m³/min(0.4-0.6MPa) |
| 出料方式 | 螺旋输送机+电动卸料阀 |
| 电磁脉冲阀 | DMF-Z-76S：参考品牌：上海袋配、上海尘欧或相当于同档次品牌。 |
| 气缸 | SC80×450：参考品牌：亚德客、宁波亿太诺或相当于同档次品牌。 |
| 滤袋 | 滤布参考品牌：上海博格、无锡必达福或相当于同档次品牌，重量：≥550g/m2。 |
| 笼架 | 碳钢，喷塑处理，滤袋框架纵筋≥10 根，纵筋直径≥Φ3.5mm。 |
| 引风机 | 4-73No12.5D (风机型号供参考) 设备厂商根据上述指标选配。 |
| 引风机电机 | ≥160KW 采用高效节能电机 |
| 控制柜 | 清灰控制采用PLC(参考品牌：西门子或相当于同档次品牌)，风机采用变频启动方式，预留DCS中控干结点。 |
| 本体要求 | 除尘器本体板材厚度≥4mm，主箱体采用折板工艺，灰斗需焊接加强筋，花板厚度≥6mm。 |
| 供货范围 | 除尘器主机、管道、空压机、密封材料等全套系统。（供货内容包含以上但不限于此，需保证所提供设备能够正常运行的完整性） |
| 其它要求 | 1、供方对所供设备满足《环境保护产品要求脉冲喷吹类袋式除尘器用滤袋框架》（HJ/T 328—2006），及必须严格按照相关行业标准、国家标准以及有关通用技术规定要求精心制造； 2、电气元件质量优良，断路器、按钮指示灯、接触器等参考品牌：正泰或相当于同档次品牌，其他电气元件不低于同等品牌档次，在环境恶劣的情况下运行可靠； |

#### 10、皮带输送系统技术要求

##### （1）整机设计要求：

带式输送机数量及长度以采购人提供的工程设计施工图为准。设计标准满足现行国家规范GB50431-2020《带式输送机工程技术标准》。

##### （2）驱动结构及选型：

① 功率≤75KW 驱动结构：

默认为电机+K 系列斜齿轮-弧齿锥齿轮减速机(+传动滚筒)，或者直接采用电动滚筒。减速机的输出轴为空心轴，直接安装到传动滚筒上，为外置式减速机传动。特殊机型除外。

② 功率≥75KW 驱动结构：

默认为电机+软启液力耦合器+DCY 硬齿面圆锥圆柱减速机+低速轴联轴器(+传动滚筒)。或可选用电滚筒，特殊机型除外。

减速机参考品牌：江苏国茂、泰隆、国泰或相当于同档次品牌

③ 电机参数

带式输送机所用电机能效等级不低于 YE4，防护等级 IP55。

④ 输送带选型：

所用输送带为 NN 尼龙型或者 EP 聚酯型（特殊机型除外）。输送带带芯的单层强度和层数选型满足：纵向拉伸强度的静安全系数达到 12 以上。输送带覆胶层耐磨等级为 L,磨耗量 200mm^3,拉伸强度 15Mpa，输送带参考品牌：浙江三维，青岛环球、浙江双箭、山东亿或相当于同档次品牌。

⑤ 逆止单元：

达到一定角度的带式输送机配置带逆止功能的结构单元。

##### （3）部件结构及选型：

①所有滚筒： 带式输送机的传动滚筒全部采用菱形包胶。尾部滚筒等改向滚筒为光面不包胶。

②清扫器：

头部卸载处布置两道清扫器，满足刮刀磨损后能自动补偿。尾部配置 V 字型橡胶刮板犁式清扫器。要求连续使用寿命不低于3-5个月。

③防护罩： 带式输送机配置头尾滚筒防护罩。所有滚筒的转动部位设置防护罩或防护围栏。重锤拉紧地面附近设置防护围栏。

④托辊架、托辊和输送带：

托辊架采用35度槽角结构（特殊机型除外）。托辊制作材质 Q235,经加工后筒壁厚为3mm及以上。所有物料装载点配置有缓冲托辊。 托辊的装配条件：

托辊轴（包括轴承座、密封装置）与托轴管体处不脱开。

密封装置必须具有良好的密封性能，能有效地防止粉料和水进入轴。

托轴承套圈目视检查不允许有裂纹、锐角和毛刺。

托辊轴承的保持架与套圈档边之间应保证有间隙，托辊轴承保持架不得与内、外圈相碰。

轴承及密封内必须涂抹适量润滑脂，以满足托辊长时间的转动要求。

工况要求条件下托辊的使用寿命≥1.2万小时。

输送带的供货方式：在满足现场吊装条件下采用环形带，方便现场安装。超过一定长度，或者带宽过大输送带过重时，采用开口带的供货方式，需要在现场制作冷粘或者硫化接头的卖方派专人现场处理。

##### （4）表面处理：

①除锈：输送机的钢材表面采取人工除锈，除锈标准 St2。

②油漆：

输送机表面油漆符合GB50431-2020《带式输送机工程技术标准》中的要求：除滚筒与托辊工作表面可涂一层防锈漆或面漆外，其余表面采用一层底漆（防锈漆）两层面漆。油漆涂层不应有针孔、气泡、裂纹、脱落、漏涂等缺陷。

##### （5）升级配置：

①防尘罩：

所有带式输送机露天处配置防尘罩，约每8个固定式罩设置一个开闭式罩，方便开启护罩观察带式输送机运行。 每1对跑偏开关处设置1个跑偏开关专用罩。防尘罩材质为0.6mm彩钢板，防尘罩颜色采用灰白色。

②维修走道：

A、机头走道的布置：

维修走道采用单边走道，默认带式输送机头部为环绕头部一圈的走道，方便人工检修。

B、走道的结构：

走道台面宽度为750mm,台面为钢板网结构。护栏高度1050mm，带踢脚板，护栏上的横杆上下间距不超过450mm。

C、受空间布置的影响：

默认从机身底面距离地面高度 0.4~2 米时开始布置走道，当空间受限时，需要调整走道的起始位置，以及调整走道的宽度。当头部空间受限时，头部需改为非环绕走道或者无走道。当带式输送机距离地面较近时，取消维修走道。

③安全保护开关：

A、拉绳开关：

带式输送机每20米布置一个双向拉绳开关，拉绳开关手动复位。且每条带式输送机至少配置1个拉绳开关。拉绳开关和走道搭配使用，若走道为单边，则机身仅单侧配置拉绳开关；走道为双边，则机身两侧都需要配置拉绳开关。

B、跑偏开关：

带式输送机头尾各配置1对跑偏开关。机身达到35~54米时,中间段配置1对跑偏开关。机身达到55~100米时，中间段设置2对跑偏开关。跑偏开关可发出轻微跑偏及严重跑偏两级信号。

④接灰槽：带式输送机底部采用钢板槽进行密封，并接装导料槽，以便于湿法排水及干法排灰，并接通至的场地的排水槽或接灰槽中，以便于清理和密封，但需考虑空间布置、工艺等因素，若在某区域受限制，则此区域接灰槽取消，具体应以带式输送机工艺图为准。

#### 11、钢结构件技术要求及钢构件制作标准（此项目主体为混凝土基础结合钢结构件）

（1）结构布局应遵循 GB50017-2020《钢结构设计规范》、GB55006-2021《钢结构通用规范》 ，具体制作质量标准应遵循 GB50205-2020《钢结构工程施工质量验收规范》、GB10854-89《钢结构焊缝外形尺寸》、GB50661-2011《钢结构焊接规范》。

（2）现场制作从工程实际出发，结合主机设备工作运行特点和现场实际需要的情况，满足设备运行过程中钢结构的强度、稳定性和刚度的要求，连接方式可根据现场实际情况采用焊接或螺栓连接。

（3）具体钢架结构通常由：主钢架、支腿、斜撑、爬梯、维修平台（二级）、护栏、带轮护罩、料斗等部分组成。

（4）钢构主体可由多种构造组成，包括工字钢、圆管、方管等，在设计时，需要综合考虑各点的动静载负荷，及外观美观性。

（5）主机在设计制作时，支腿部分需要在设备的主要承载点上，安全平台或检修位置必须留足，正常情况下，不低于1.2-1.5米的空间距离，颚破、圆锥破、砂机、及料仓需要留上观察平台，观察平台需要至少3-5人站立区域面积，并且需保证工作状态下可以安全查看，且需有进行停车时的检修空间及平台。

（6）主体钢构支腿的上下空间必须留足，正常情况下，不低于2.5米，以保证足够的皮带机安装及料斗安装空间。

（7）主体钢构支腿与混凝土结合处可采用二次螺栓浇灌或校正焊接，正常工作时，平台最高端应无明显振感。

（8）通道与爬梯：正常情况，设备的钢构通道应为顺畅的，不能有阻隔，通道边部应有防踢板，防踢板高度不应低于80mm，应为全钢板设计，不能采用网状结构。

（9）爬梯角度应按相关标准执行，正常情况下，角度不应大于45度角，宽度最低不应小于900mm，脚踏部分采用钢隔板，至少保证 180-200mm 以上宽度，向里位置也应焊接有防踢板，以防止湿滑摔倒等情况发生。

（10）爬梯护栏高度按国家相关标准执行，正常情况下不应低于 1200mm，拐角或转弯处，应为圆滑设计，不能带有锐尘设计或焊接位置，护栏要求采用圆管设计，正常圆管在3-3.5cm粗细大小，钢板壁厚度应不低于2mm，护栏应采用较为醒目的油漆颜色，红色或黄色，以做为紧急状况下的引导线或指引路标志。

（11）平台钢板一般采用花纹板，正常情况下，厚度应不低于4mm，在检修工位必须采用螺栓或插孔连接，以便于检修时的吊装安全。

（12）二级平台需焊接双边护栏，向内位置需采用活接状态，以方便检修和维护。

（13）正常情况下，平台在设计时，需要一个承载区域设计，在正常检修时，应能安全放置检修的部件。

（14）平台设计时，应考虑行车的吊钩空间，以保证吊装安全和位置足够。

（15）带轮护罩部分：带轮护罩的主要作用是保护设备运转时防止人员受伤及防止三角带翻带、掉带等情况。材料选型：一般采用不小于角钢40X4的材料制作框架，厚1.5mm的普通平钢板做蒙皮或钢格护网。

（16）结构形式：防护罩以包围主机运动部件为准，转向标识刷漆标识，预留电机等调整所需空间。结构形式可根据现场实际情况适当调整，制作简易的吊装件。具体结构形式如下图：

连接方式：考虑到三角带调整及更换，所有防护罩建议全部采用螺栓连接方式，连接螺栓规格不小于 M12。

所以在设备运转时可以运转的部位都需要加装安全护罩，主机运转部位的护罩需采用可视的网状安装方式，可以实时看到内部运转状态。

（17）料斗部分

料斗可分为进料斗及出料斗两部分，主要作用是控制物料流向，疏导物料顺畅的通过主机设备，需遵循以下原则：料斗在生产线正常运转下，若条件允许，原则上不能直接接触生产物料，在下料的位置，形成料衬层，以防止直接磨损。 主要设备的进出料斗需俱备检修空间，可以至少进入一名机修人员进行检查维修，带有检修门或检修孔。

料斗的支撑和装配部分需严格按标准进行焊接和制作，应经受一定冲击和长时间的振动。料斗的密封部位需要在设计及制作时考虑，应注意密封和除尘系统的安装。在易损耗或需经常更换的部件，不能采用焊接，应采用螺检连接。

#### 12、电气部分技术要求

##### （1）施工范围：

1）含所有主机、辅机及皮带机的电控柜，不含变压器及变压器至设备控制柜之前的相关高压柜、低压配电柜等设施。

2）集中操作控制系统包含电脑主机、显示器以及PLC成套控制系统

3）监控系统包含摄像头等。

4）电缆及线缆桥架包含从主辅机及皮带机控制电柜到设备部分，不包含变压器配电柜到设备控制柜电缆及桥架等。

##### （2）电气控制标准 ：

GB 19517-2023《国家电气设备安全技术规范标准》

GB 14048.1-2012《低压开关设备和控制设备第1部分：总则》 GB 14048.2-2020《低压开关设备和控制设备第2部分：断路器》

GB 14048.3-2019《低压开关设备和控制设备第 3 部分：开关、隔离器、隔离开关及熔断器组合电器》 GB 14048.4-2020《低压开关设备和控制设备机电式接触器和电动机起动器》

GB/T 18216.1-2021 《交流 1000V 和直流 1500V 以下低压配电系统电气安全防护检测的试验、测量或监控设备 第1部分：通用要求》

##### （3）系统控制要求：

1）系统控制

控制系统按工艺要求进行联锁启动与停机。破碎机等大负荷设备应先行启动以降低电源启动容量，待启动完成后接入联动系统。工艺流程线上并联的设备在保证工艺流程不中断情况下可自由投入或退出。

工艺生产设备按逆料流方向顺序启动，顺料流方向顺序停机。设备的联锁启/停时间长度可进行设定和修改，缩短启停时间和以利降耗节能，确保系统启动容量在容许范围，停机时保证胶带机上不过多积 料，破碎机内不存料。

手动操作方式与PLC和上位计算机无关，确保了控制系统操作的可靠性。在设备现地操作箱上有“远方/现地”模式选择开关。当选择“现地”模式，则远方操作无效。当选择“远方”模式，可对受控设备实施远方自动或手动操作。

在控制系统的硬件设计和软件编程上都有措施禁止错误的操作，确保不会应误操作而破坏工艺环节导致事故。

2）带式输送机控制工艺生产设备按逆料流方向顺序启动，顺料流方向顺序停机。设备的联锁启/停时间长度可进行设定和修改，缩短启停时间和以利降耗节能，确保系统启动容量在容许范围，停机时保证带式输送机上不过多积料，破碎机内不存料。

3）电缆线路：电缆线路敷设设计要求为电缆沟及电缆桥架等，局部采用电缆管。

进线电缆采用YJV型或者采用铜排，其截面的选择对线路比较长或线路不长但负荷电流比较大时按允许电压损失来选择，再根据发热条件来校验。同时要满足与保护装置整定值的配合关系。

在敷设电缆线路时应尽可能选择距离最短的线路,同时应顾及已有和拟建的房屋建筑位置，尽量减少穿越各种管道、道路和弱电电缆的次数。电缆敷设时高低压及弱电分开敷设，在电缆线路经过的地方尽可能保证电缆不致受到各种损伤（机械的损伤、化学的损伤、地下电流的电腐蚀等）。

4）视频监控

监控摄像头不少于 35 个，摄像头参考品牌：海康威视、英飞拓、大华或相当于同档次品牌；俱备云平台功能（网络及带宽由业主提供）。该视频监控系统中，选用数字式中心管理服务器为其系统的控制核心。系统中所有的视频图像都传回到监控室，接入中心管理服务器，通过安装相应数量的硬盘进行资料存储，最大 30 路视频输入配置，每路可以 1-25 帧/秒的速度录像，采用 H.265 压缩技术，图像更清晰，细节更逼真。用视频移动报警录像, 可节省大量的硬盘空间。录像、回放、监视全实时，可控制云台、镜头等。通过网络可实行远程监控功能。

该系统承担着对所有可视场所的实时监控任务。所有前端n个摄像头，全部直接接入1台中心管理服务器。

点位布局：根据砂石厂总图布局，共设置安装n个监控点位，分别布置于砂石厂粗碎车间、中细碎车间、成品筛分车间、配电间、中控室及厂区大门出入口等。

5）控制系统（PLC）从厂区整个工艺生产流程要求的角度出发，整个工程的自控系统由中控室、PLC 系统、数据通讯系统、现场检测控制仪器仪表等五部分组成。整个自动化检测控制系统设置手动控制、自动（即就地、远程）控制等工作方式。

自控系统主要采用 PLC 系统+人机界面的计算机控制系统方案。由 PLC 系统及自动化仪表组成的检测控制系统对厂区各生产过程进行分散控制；再由通讯系统、监控计算机等组成的中央控制系统（布置在中控室）对全站实行集中管理。PLC系统各子站与计算机之间由工业以太网进行数据通信。

主要电气元件参考品牌：正泰、德力西或相当于同档次品牌。PLC系统采用西门子等一线品牌电器元件；管理系统设在中央控制室，负责监控工艺处理过程和设备运行状况。

中央控制室设置不少于5台工控计算机，计算机采用27寸及以上液晶彩显， 其中2台采用 16g 内存、I5(9 代)处理器、256g 固态硬盘；2台采用16g 内存、I5(9 代)处理器、512g 固态硬盘、独立显卡(3050)；1台采用 16g 内存、I5(9 代)处理器、256g 固态硬盘、独立显卡(3050)、1T 数据存储。其中 1 台为工程师专用计算机，可离线或在线对整个监控系统进行组态、参数修改、开发等。另外计算机为操作员计算机(操作站)，互为冗余热备，可通过工控软件实时监视全厂工艺参数变化、设备运行、故障发生等情况，并进行多种模式操作，同时负责日常报表打印、事故打印和数据记录等。中控室主要功能见下表：

中控室主要功能

| 功能 序号 | 上位组态系统 | 操作站和工程师站的显示 | 数据处理和存储 | 大屏幕LED液晶电视机演示 | 软件的修改和开发 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Windows | 流程图 | 班、日、月、 年报表 | 工艺流程动态详图、 过程参数图 | - |
| 2 | 组态软件、监控软件、安全软件 | 测量值 | 图表和曲线 | 报警语音提示 | - |
| 3 | 设定参数 | 报警 | - | 图像、图片、文字的 文件和语音播放 | - |
| 4 | 远程控制 | 趋势图 | - | 闭路电视监控系统 的动态画面切换 | - |

中控是生产厂区的控制中心，要求其具有强大的监控、数据收集、控制处理、记录、警告等功能。

配备满足设备生产需求的操作台(不少于4人位)及座椅等。

配备3台平板电脑（≥11英寸，≥12GB+512GB 键盘+手写笔套装），用于远程数据查看。

7）控制方式：根据骨料加工系统厂区生产工艺的要求，工艺设备的控制方式可分为手动模式、检修维护调试模式。管理系统设在中央控制室，负责监控工艺处理过程和设备运行状况。中央控制室设置工控计算机，可通过工控软件实时监视全厂工艺参数变化、设备运行、故障发生等情况，并进行多种模式操作，同时负责日常报表打印、事故打印和数据记录等。

8）电缆及桥架

电缆采用YJV 标准，满足相关国家标准；参考品牌上海起帆、上海胜华、浙江元通、远东电缆或相当于同档次品牌。

电缆桥架的防护等级符合 GB4208-1993 的规定。 a)温度 -20℃～＋55℃；

b）相对湿度＜95%； c）海拔高度不超过2000m。 注：特殊使用条件由供需双方约定。 d）规格选择

① 桥架横截面积依据现场电缆的总面积来选择（常用桥架为梯式、槽式桥架）。

② 电缆的填充率按国家现行有关标准的规定值。

③ 各种弯通及附件规格应符合工程布置条件并与桥架相配套。支、吊架规格的选择，应按桥架规格、层数、跨距等条件配置，并应满足荷载的要求。

### （五）供货要求

1、提供的设备应能满足国家有关安全生产、劳动保护及环境保护的要求。设备应设计合理，技术先进，操作简单，质量稳定，安全可靠；

2、设备应满足现场施工的需要。

3、对应合同包设备供应，相应的备品备件、专用工具、技术资料以及有关的技术服务等。

### （六）设备配置

1、设备整机部件应采用优质名牌产品，质量可靠、技术先进；

2、外购件、外协件应提供生产厂家及其主要技术参数，重要零部件应提供按规范进行的试验报告和有关的合格文件；

3、设备各部分钢结构、各零部件均应采用优质钢材制造，并应符合国家有关标准和规范的要求，材料必须有质保书，提供设备主要结构件材质表。

### （四）备品备件

1、供应商提供主要设备的随机备品备件的品种、数量和价格，应保证中标后对采购人以优惠价供应；

2、随机备品备件费用单独列出，不包括在投标总报价中。

### （五）专用工具

1、供应商提供全套设备安装、调试及维修保养所需的全部专用工具；

2、随机专用工具费用包括在投标总报价中。

### （六）图纸资料

1、供应商标后分别提供以下资料：

1.1 设备主要技术参数资料

1.2 主要随机备品备件明细表

1.3 随机专用工具明细表

1.4 电机功率情况表

1.5 设备主要部件的材质表

2、供应商交货时应随机提供以下图纸资料（包含但不限于）：

2.1 设备安装基础图纸资料（包括资料目录）；

2.2 设备使用说明书、安全技术操作规程

2.3 设备维修保养手册

2.4 设备备件图册

2.5 设备液压、电气控制原理图

2.6 设备润滑油（脂）规格

2.7 外购部件使用说明书、维修保养手册等

2.8 设备生产有关检验和试验记录

3、随机提供的图纸资料（中文版）数量为一式三套，提供图纸资料的费用包含在投标总报价中。

### （七）质量保证

1、供应商提供的设备及其各个部件必须是全新的，供应商不得将已使用过的零部件及材料以翻新的形式提供给采购人；

2、铸锻件材料不能有夹渣、砂眼、裂缝等缺陷，各运转部位不得出现油、水、料的“跑、冒、滴、漏、渗”等现象；

3、加工中的油污、铁锈、切削物及废物应彻底清除，做好防腐处理，满足有关加工规范和标准；

4、设备各部件的加工工艺和精度达到设计要求，能长期安全运行，达到设计的各项技术指标；

5、应根据设备各部件的不同工作条件，选择相应的工艺处理，并进行相应的防腐蚀涂装处理。

### （八）安装调试及技术资料

安装调试期间，供应商的差旅费、食宿费、加班费，一概由供应商承担。供应商运送产品及进行安装调试，应提前和采购人取得联系，以便采购人安排验货和配合安装调试等工作，供应商所有安装调试人员须遵守文明安全操作的有关规章制度，并持证上岗。

安装调试期间供应商应配备熟练的安装、维修、生产操作人员。在此期间，采购人应提供与其设备相关所需的一切备品备件和消耗材料（包含调试期间用水、用电以及设备易损件等），由此产生的收益归采购人所有。

### （九）技术服务和设计联络

1、供应商现场技术服务

供应商现场服务的目的是使所供设备安全、正常投运。供应商要派合格的现场服务人员。如不能满足工作需要，供应商要追加人数，且不发生费用。

现场服务人员应具有下列条件：

1）遵守法纪，遵守现场的各项规章和制度；

2）有较强的责任感和事业心，按时到位；

3）了解合同设备的设计，熟悉其结构，有相同或相近设备现场工作经验，能够正确地进行现场指导；

4）身体健康，适应现场工作的条件。

2、现场服务人员的职责

现场服务人员的任务主要包括设备催交、货物的开箱检验、设备质量问题的处理、指导安装和调试、参加试运和性能验收试验。

供应商现场安装人员应有权全权处理现场出现的一切技术和商务问题。如现场发生质量问题，供应商现场人员要在采购人规定的时间内处理解决。如供应商委托采购人进行处理，供应商现场服务人员要出委托书并承担相应的经济责任。

3、供应商对其现场服务人员的一切行为负全部责任。

4、供应商现场服务人员的正常来去和更换事先与采购人协商。

5、采购人的义务：采购人要配合供应商现场服务人员的工作。

6、培训为使设备能正常运行，供应商负责在采购人现场免费培训技术工人。使采购人人员能正确理解产品工作原理和正确掌握产品的操作、检查、保养、修理等应知应会技术。培训直到采购人操作人员具备独立操作设备正常运行、能排除设备一般故障的能力为止。

7、在投标文件中承诺本技术标书中未尽事宜，在订货及设计过程中，采购人、供应商双方以书 面协议的方式友好协商解决。尽最大努力响应采购人在技术方面提出的合理要求。

### （十）项目工期要求

- 交货期：合同签订后，接到采购人书面备货通知后150天内完成项目产品供货、安装调试、软硬件集成、交验等所有服务。

### （十一）付款方式

1.预付款支付

（1）预付款：签订合同后，并收到采购人书面备货通知和供应商开具预付款担保保函后，采购人向供应商支付合同总价的20%为预付款；

（2）预付款担保应满足以下几个条件：

1）出具银行保函：需经采购人确认。

2）为见索即付保函：不需要出具任何证明和理由，就可对保函进行收兑。

3）预付款担保的期限：供应商应在采购人支付预付款前向采购人提供预付款担保，在预付款完全扣回之前，应保证预付款担保持续有效。

4）如因供应商未及时提供预付款担保，导致采购人无法支付预付款，不影响供应商履行合同义务，供应商不得以此拖延或不履行合同义务。

2.预付款扣回的方式：在支付第一阶段进度款时一次性扣回预付款，如不足抵扣的，则在下一阶段进度款支付时扣回预付款。

3.进度款支付

(1)每批设备到场后的次月10日前，支付至该批到场设备款的60% 。

(2)安装调试后，支付至合同总价的80% 。

(3)带料生产安装调试验收后1个月内或第一批货物到达现场12个月内，以先到时间为准。采购人支付供应商至合同总价的95% 。

(4)剩余5%的合同款为质量保证金，自设备调试验收之日起至质保期结束后的15日内付清。

(5)每笔付款前供应商需开具等额的增值税专用发票。

### (十二）履约保证金：

合同签订前，供应商须向采购人缴纳贰佰万元为履约担保，履约担保可以银行转账/转账支票/银行汇票/银行保函等形式提交。

说明：

（1）以银行转账、转帐支票、银行汇票等形式提交的：

①从供应商基本账户转出；

②履约担保退还时间：待项目整体竣工验收合格后，予以全部退还；

（2）若采用保函形式的，应满足以下几个条件：

①保函为银行保函。

②为见索即付保函：即在供应商没有实施合同或者未履行合同义务时，采购人不需要出具任何证明和理由，只要看到供应商违约，就可对保函进行收兑。

③保函期限：采购人与供应商签订的合同生效之日起至待项目整体竣工验收合格后。

④如果由于项目延误或保函出具机构要求分期出具保函的，则在前一份保函有效期满之日3个月前必须重新出具相同内容的保函。

⑤保函开具方需开通官方网站进行在线查询功能。采购人通过开具方的官方网站进行在线查询后，可以确认真实性的，对原件进行收讫。否则，采购人有权不予收讫。

### （十三）培训要求

1、供应商售后服务培训方案需要提供具备专业人员证书的人进行指导培训，必需符合专业要求，确保安全应用及维护操作。培训时间和培训地点按采购人要求。培训为使设备能正常运行，供应商负责在招采购人现场免费培训技术工人。使采购人人员能正确理解产品工作原理和正确掌握产品的操作、检查、保养、修理等应知应会技术。培训直到采购人操作人员具备独立操作设备正常运行、能排除设备一般故障的能力为止。供应商至少提供1名培训师，培训师资为技术人员或工程师，培训费包含在投标报价中。

2、供应商负责产品的运输、安装、调试、培训等工作，产品正式交付采购人使用前进行安装、调试和培训的费用，在投标报价中自行考虑。

### （十四）验收方式

本项目设备安装调试完毕后，供应商应移交设备使用说明书等资料，并对采购人设备操作人员进行现场培训。在安装调试完成后，设备运行200小时或出料数量达到20000吨，以先到为准，由采购人组织项目验收。

1、验收内容：产品质量、数量；供货、安装、调试情况；培训情况等其他工作内容。

2、验收依据：图纸、采购文件、投标文件、厂家货物技术标准说明及国家有关的质量标准规定，均为验收依据。

3、验收要求：

（1）供应商必须将设备运抵采购人指定的交货地点，供应商必须保证出厂设备为全新且性能完好，满足采购人使用需求。

（2）设备到货经安装调试完成并试用行后，设备的各项主要技术参数和技术性能均能达到要求后为终验合格。

（3）设备性能检测要求（根据国家有关规程规范及厂家提供的设备验收标准等要求，采购人、供应商双方共同进行以下测试工作）。检测设备实际生产能力、排料粒度曲线及破碎产品的针片状含量等性能指标。检测设备运行的能耗、噪音、污染、润滑油耗、轴承温升及电气元件温升等技术指标。设备性能检测指标达不到合同要求买方拒绝验收或折价处理。

4、验收时应提交的资料：到货核验单（需采购人经办人及审核人签字、供应商签字并盖章）、并按招标技术要求提供相应证明材料如：产品合格证原件、产品说明书、质量保证书（或保修卡）原件、采购需求中要求的检测报告复印件、产品生产日期凭证、三包凭证、产品拍照图片等各种文档资料。

5、验收时供应商与采购人必须派代表参加。

### 注：如供应商在设备安装完成后6个月内，采购人厂区建设滞后等原因导致不能进行生产的，则双方需对设备进行预验收，预验收后办理收货确认并支付货款。

### （十五）售后服务要求

1、质保期：本项目通过验收之日起不少于1年（供应商本身承诺的产品质保期高于采购文件要求的则按照供应商承诺执行）。

2、供应商必须建立完善的售后服务网络，并在国内有服务网点，配备充足的零部件供应仓库。供应商必须保证在设备使用周期内供应采购人所需的设备零部件。

3、质保维修响应：设备质保期内，凡属产品质量原因造成设备故障或部件损坏，由供应商进行免费保修及更换，且在接到采购人通知后供应商必须2小时内相应，并派服务人员24小时内抵达现场进行处理；设备质保期内，售后服务所需一切费用包括在投标总报价中。若供应商未能按时响应并完成维修的，用户有权自行委托第三方维修或更换，用户由此产生的费用由供应商全额承担，用户并有权直接在未付供应商的款项中予以扣除。

4、设备质保期后，供应商仍负责设备的技术指导及服务，接到采购人通知后供应商必须派服务人员12小时内抵达现场进行处理。

### （十六）报价说明

本标项皮带输送机长度（详见设备清单），如实际供货长度多于或少于招标要求长度的±5%范围以内，总价不予调整，增减超过±5%的部分以实际供货长度结算。其余报价采用固定总价包干模式。报价内容包含完成所需全部费用，包括但不限产品及相关附件的提供、运输、运输保险、保管、安装、安装人员工资及福利、人员保险意外保险费、材料费、调试、检验、交通差旅费、合理利润、税金等相关服务的全部费用。供应商应列入而未列入其中的费用，均视为已包含在内，风险由供应商承担。

## 四、标项三：瑞安市公路与运输管理中心养护基地建设项目设备采购——采购智慧化沥青拌和生产线设备

### （一）采购内容：

具体内容包含以下四个系统：

#### 1.骨料上料自动生产线设备

骨料上料自动生产线配有14个混凝土隔墙储料仓（混凝土墙及钢构封闭）由采购人建造。系统应具备集成度高，设备故障率低，减少原材料二次转运、无人值守，最大限度保障安全等特点。实现路径简约化，可由控制室远程指定操作，用能节约、减少人工干预。设有动态操作界面，可实时显示布料设备的运行状态及布料口的具体位置，针对异常状况支持一键启/停操作。要求运输能力达400t/h，设备质保要求100万吨以上。

骨料上料自动生产线粉尘控制是沥青拌合站建设的重点之一，需搭建环保除尘模块，供应商应在骨料上料自动生产线合理位置布设降尘、除尘装置，相关装置应具备性能良好、易维护、粉尘吸附能力强等特点，并能与原材料转移存储过程联动，符合智慧沥青拌和生产线建设的思路；在降尘、除尘的同时，可回收石粉等原材料；根据本次招标内容的要求，供应商应进行详尽的现场踏勘、精研设计图纸，可自主选择在拌合站粉尘排放量较大区域合理增设降尘、除尘设备或实施相应的控制手段。

#### 2.智慧监测及指挥系统设备

1）全面的视频监控能力：系统配备了多种摄像机，包括局部摄像机、警戒摄像机、安全帽监测摄像机、网络高清球型摄像机和火焰检测相机等，能够覆盖厂区的各个角落，提供高清晰度的视频监控，满足不同监测需求。

2）环境与安全监控：通过环境检测主机和智能电表等设备，系统能够监测环境参数和能源使用情况，为节能减排和安全管理提供数据支持。

3）智能分析与行为识别：部分摄像机具备智能分析功能，能够识别物品遗留、区域入侵、快速移动等行为，甚至支持人脸检测和车辆识别，增强了安全监控的智能化水平。

4）高效的数据处理与存储：系统包括数据模块、数据服务器和应用服务器等，能够高效处理和存储监控数据，确保数据的安全性和可追溯性。

5）指挥调度与信息发布：LED大屏和设备管理平台等设备支持信息发布和指挥调度，确保紧急情况下能够快速响应和有效指挥。

6)网络与数据安全：包括防火墙、路由、核心交换机、汇聚交换机、网络交换机和POE交换机等网络设备，构建了安全稳定的网络环境，保障数据传输的安全性和可靠性。

7)辅助设备与综合布线：系统还包括辅助相机、监控专用硬盘、UPS电源等辅助设备，以及综合布线所需的各种材料，确保系统的稳定运行和灵活扩展。

8)远程控制与自动化操作：部分设备支持远程控制和自动化操作，如远程遥控道闸、雷达防砸等，提高了系统的自动化水平。

9)设备兼容性与扩展性：系统设计考虑了设备的兼容性和扩展性，支持第三方设备接入，方便系统升级和功能扩展。

#### 3.电子车衡设备

本次项目建设需搭建智能称重模块，实现地磅数据实时获取，称重规则可控可调，称重车辆防作弊，需有效避免车辆超出规定称重区域导致的称重偏差，智能称重平台需结合车辆信息进行自动数据分类，实现数据自动清洗，分析，归档。智能称重应充分考虑原始数据的准确性，唯一性，实现多个地磅数据互联互通，保证在多地磅条件或单地磅条件都能顺利完成车辆称重，应考虑特殊情况下的数据作废及恢复功能，地磅称重数据需实现与其他模块的互联互通。

#### 4.智慧数字管理平台

1、智慧数字管理平台规范要求

1）严格遵守软件系统工程管理要求进行系统的开发、安装、调试、培训及售后服务等工作，并按要求提供系统相关文档，包含但不限于需求说明书、数据库设计说明书、用户手册、系统验收报告、系统试运行报告、系统部署方案等。

2）设计的软件系统涉及到的公共数据部分应以采购人的信息标准规范为准，未在采购方信息标准规范中界定的数据，应符合相应的国家标准和行业标准，个性化部分应符合采购方业务发展需要，并协助业务方将其制定为内部信息标准规范。

2、智慧数字管理平台功能要求

1）驾驶仓

完成拌和站全片区建模，对生产车间内的核心部件需进行精细化建模，实现生产设备运转动画效果，对厂内堆场、地磅、指挥中心等区域进行三维还原，展示基本全貌，需对整个厂区实现透视效果，实现相机视角巡航厂区，对生产过程的可视化、可感知化管理，包括实时监控、提醒预测等。

数据准确性要求，保证所有基础数据来源统一性、可靠稳定性，对基础数据应具备随时维护，唯一性校验，部分基础数据应具备模板数据内容实现快速使用。系统建立流水数据模块，将所有数据流水进行集中展示，保证数据流水在系统中的稳定性，应具备流水数据快速检索，流水数据快速导出，数据快速查询等功能，为数据溯源提供依据。系统应根据流水数据自动生成相关报表内容，包括采购数据报表，销售数据报表，生产能耗报表，库存报表等。

2）生产中心

通过本次项目建设，实时反映工厂整体运行生产情况，工厂生产所消耗的能源数据情况，能源运行状态等，对异常能源线路及设备实现实时提醒，保证生产环境中的能源供给正常。反映工厂内各项温度数据，包括出料口温度数据，沥青罐温度数据，卸油池温度数据等，并实现温度数据阈值提醒，通过实时提醒数据提高生产质量及生产安全。对比生产计划所需的各项原材料库存情况，实现库存数据提醒，保证生产的顺利进行。实时反映工作车间内的各生产设备的运行状态，对异常情况生成提醒信息。形成厂区内的采购数据、销售数据、货物运输数据的流水情况，真实反映厂内的生产实时情况。

3）运营管理系统

运营管理全流程系统通过系统化的流程和细致的控制，确保企业项目从启动到完成的每个阶段都有序进行，用于协调和优化企业的各项关键业务流程。通过项目档案管理确保项目信息的快速展示和多维度筛选，通过项目立项确保项目信息的唯一性和准确性。前期踏勘的标准化和系统化，以及合同管理的自动化，提高了合同执行的一致性和合规性。签证结算流程的自动化和分类管理，增强了财务管理的精确度和成本控制。采购管理的规范化和供应商管理的系统化，提升了供应链的稳定性和效率。供应商小程序提升物流信息透明度，优化供应商运输管理和协调效率。销售区域的明确划分和客户信息的系统化管理，有助于优化资源分配和增强客户关系，从而提升整体业务绩效和市场竞争力。

管理员可在流程管理中，对各事件流程进行管理编辑操作，对各流程的发起人，发起部门，每一个节点的相关人员进行设置，对相应节点的审批权限进行管控，保证每一个审批流程都能符合企业的实际要求，对事件流程中的各项表单进行设置，可保证在事件流程的相应环节填写相应的表单内容，分隔各流程环节中不同角色对表单数据的控制权限。

4）行政管理

行政管理用于构建和维护企业内部运作的秩序与效率。它涵盖企业荣誉墙的展示与管理，强化企业形象；组织架构的明确，确保部门、岗位、人员管理的有序性；企业通讯录的建立，促进内部沟通；人事管理，包括员工档案、证书、薪资和转正等，支持员工发展和合理薪酬体系；考勤排班和出差管理，保障企业运营顺畅和成本控制；招聘管理，提高招聘流程的效率；制度和公文管理，确保企业制度的遵循和文档的安全、规范；档案管理，保障信息安全和便捷访问；会议管理，提高会议效率和决策质量。总体上，行政管理通过这些功能提升企业的内部协调性、规范性和透明度，支撑企业战略目标的实现。

5）财务管理

财务管理用于确保企业资金流的透明性、合规性和效率。通过收款管理，及时跟进客户付款并进行账务处理；付款管理则确保及时响应供应商的收款请求。发票管理跟踪发票流转，保障财务数据的准确性。费用管理支持工程费用登记和核算，助力成本控制。结算款调整适应业务变动，确保合同款项的准确性。资产管理功能包括资产登记、处置申请和折旧计算，优化资产使用效率和生命周期管理。开票申请和收票录入规范化发票流程，提高处理效率。合同调价和付款申请则确保价格变动和资金流转的合规性，支持企业做出精准的财务规划和决策。

6）报表管理

报表管理提供企业运营各方面的详细数据和分析，支持决策制定和业务优化。涵盖生产、采购、仓库、能耗、运费等关键环节的数据统计，实现物料流和成本的透明化监控。市场部和工程部的报表则分别针对项目盈亏、合同账款、销售业绩、工程进度等提供深入洞察。财务部报表关注收支、采购、销售、摊铺、运费和机械租赁等财务活动，确保资金流的合规性与准确性。库存报表帮助进行库存管理和成本控制。整体而言，报表管理强化了数据驱动的决策能力，提升了企业资源配置和风险管理的效率。

7）系统管理

系统管理的用于确保智慧数字管理平台的安全性、稳定性和高效运行。用户管理功能支持对用户信息的维护和行为的监控，加强账户安全。权限管理通过精细的访问和操作权限控制，预防数据泄露和安全风险。角色管理通过角色定义和权限分配，实现用户分类和权限控制的系统化。消息中心集中展示用户消息，优化信息传递和处理效率。事项管理涵盖新建、待发、已发、待办和已办事项的全流程控制，确保审批流程的规范性和透明性。这些功能共同提升了系统操作的有序性和企业资源的合理配置。

- 其他要求

依据采购人实际使用需求提出的系统优化，供应商应积极响应并对系统进行升级，达到采购人使用需求。

### （二）采购清单：

#### 1、骨料上料自动生产线设备

| - 序号 | - 名称 | - 数量 | - 技术参数 |
| --- | --- | --- | --- |
| - 1 | - 地仓 | - 12套 | - 料仓本体采用5mm厚钢板焊接成型，尺寸：2000*2400，仓体容积10立方米；每个料仓均带有缺料检测装置，每仓配置一台振动电机破拱； - 放料口采用气动快开门； - 防水等级不低于IP55。 |
| - 2 | - 地仓承重格栅 | - 12套 | - 采用工字钢及钢板焊接成型，尺寸：2300*2700*150； - 2、承重要求不少于20吨。 |
| - 3 | - 底部集料皮带机 | - 1套 | - 输送能力≥400t/h，皮带机长度50米，减速电机斜齿伞齿轮减速机，功率15W、电压380V；机架槽钢结构、配一条电缆桥架，双边配紧急制动拉绳开关，皮带机配置张紧装置，前后装有皮带清料刮板，无接缝环形皮带，宽度800mm，电机能效要求二级或二级能效以上； - 皮带带芯为尼龙材质，强度需满足皮带上料拉力需求，主动滚筒表面做铸胶防滑处理。 |
| - 4 | - 皮带称 | - 1套 | - 在50米集料皮带机的头部上增加一套皮带秤，能针对皮带机给料器输出的料进行连续称重； - 皮带称重传感器。 |
| - 5 | - 骨料提升机 | - 1套 | - 提升机高度不少于18.5米，输送能力≥400吨/小时，双板链结构，减速机（配逆止器），功率45 kw，质保要求骨料上料达≥100万吨。 |
| - 6 | - 布料主皮带机（蛇形皮带机） | - 1套 | - 输送能力≥400t/h，皮带机长度157.5米，斜齿伞齿轮减速机，功率37W、电压380V；主机架桁架结构，安装在料场挡墙平台上。配一条电缆桥架，两侧配维修平台及护栏。皮带宽度800mm。皮带带芯为尼龙材质，强度需满足皮带上料拉力需求，主动滚筒表面做铸胶防滑防护处理；皮带机能够支持突然停机情况下的负载启动，电机能效要求二级或二级能效以上。 |
| - 7 | - 移动式双侧布料机 | - 1套 | - 输送能力≥400t/h，皮带机长度4米，减速电机斜齿伞齿轮减速机，功率37W、电压380V；主机架桁架结构，安装在料场挡墙平台上。配一条电缆桥架，尾部悬空段两侧配走台及栏杆。皮带宽度800mm。皮带带芯为尼龙材质，强度需满足皮带上料拉力需求，主动滚筒表面做铸胶防滑防护处理；皮带机能够支持突然停机情况下的负载启动，电机能效要求二级或二级能效以上； - 2、行走小车机构驱动减速电机齿轮减速机，功率5.5kW、电压380V。行走小车配轨道安装于布料主皮带架上。 |
| - 8 | - 外输送料储罐 | - 1套 | - 采用碳钢板焊接成型，直径4米，放料口配气动快开门，放料口离地4米，罐子总高8米，罐子顶部配进料口，周边配安全栏杆。 |
| - 9 | - 仓底除尘 | - 2套 | - 功率3kw，风量3000立方； - 布袋两组共16个。 |
| - 10 | - 仓底降尘包封 | - 10套 | - 型材50mm*30mm，角钢40mm*40mm； - 透明硅晶橡胶帘。 |
| - 11 | - 移动除尘器 | - 1套 | - 配置在移动布料小车上，收集的粉尘随石料一同输送至料仓内。 |
| - 12 | - 控制系统 | - 1套 | - 配控制室，控制柜、操作控制电脑置于控制室； - 控制系统可实现远程操作，要求操作界面显示整体自动化料场上料系统的运转情况，并在界面上控制。操作系统要可靠、简单、安全； - 配备物联网数据接口，实现数据互联； - PLC程序控制器、变频器、电器原件及各电器设备到控制中心房的电缆； - 料位检测：只包满仓报警阻旋式料位。 |
| - 13 | - 安装调试 | - 1项 | - 包括运输、搬运、人工、器械等费用； - 设备安装、调试、培训等费用； - 提供设备初次使用时的齿轮油、机械油、黄油等； |

#### 2、智慧监测及指挥系统设备

| - 序号 | - 名称 | - 数量 | - 技术参数 |
| --- | --- | --- | --- |
| - 1 | - 局部摄像机 | - 41套 | - 传感器类型：1/3英寸CMOS； - 像素：400万； - 最大分辨率：2688×1520； - 最低照度：0.002lux（彩色模式）；0.0002lux（黑白模式）；0lux（补光灯开启）； - 最大补光距离：30m（暖光）； - 补光灯：2颗（暖光灯）。 |
| - 2 | - 热成像测温相机 | - 1套 | - 外观：单目中枪； - 使用类型：工业测温型； - 探测器类型：非制冷氧化钒焦平面探测器； - 探测器像素：400×300； - 光谱范围：8μm～14μm； - 热成像镜头焦距：7.5mm； - 热成像视场角：水平：53.7°; 垂直：39.7°； - 测温范围：低温模式：-20°C~+150°C，高温模式：0°C~+550°C； - 网络接口：1个，10M/100M以太网口（RJ-45）； - 报警输入：2路； - 报警输出：2路； - 音频输入：1路； - 音频输出：1路； - RS-485接口：1路； - 供电方式：DC12V±20%，1.2A,POE （802.3af），ePOE； - 功耗：<5.0W（DC12V，基本功耗）<13W（DC12V，最大功耗）； - 工作温度：-40℃～+70℃； - 工作湿度：≤95%； - 防护等级：IP67， 防浪涌6KV、防静电8KV（接触）、防静电15KV（空气）； - 安装方式：壁装/柱装/角装； - 在丢包率设置为35%的网络环境下，可正常显示监控画面。 |
| - 3 | - 警戒摄像机 | - 10套 | - 传感器类型：1/2.7英寸CMOS； - 像素：400万； - 最大分辨率：2688×1520； - 最低照度：0.002lux（彩色模式）；0.0002lux（黑白模式）；0lux（补光灯开启）； - 最大补光距离：60m（红外视频监控距离）30m（暖光视频监控距离）2m（人脸检测距离）； - 补光灯：2颗（红外灯）;2颗（暖光灯）； - 镜头类型：定焦； - 镜头光圈：F1.6； - 视场角：水平：84°；垂直：42°；对角：101°； - 通用行为分析：物品遗留；物品搬移； - 热度图：支持； - 周界防范：绊线入侵；区域入侵；快速移动（三项均支持人车分类及精准检测）；徘徊检测；人员聚集；停车检测； - 人脸检测：支持人脸检测；支持跟踪；支持优选；支持抓拍；支持上报最优的人脸抓图；支持人脸增强，支持人脸曝光；支持人脸属性提取，支持6种属性8种表情:性别，年龄，眼镜，表情（愤怒，平静，高兴，悲伤，厌恶，惊讶，困惑，害怕），口罩，胡子，支持人脸抠图区域可设:人脸，单寸照，自定义；支持实时抓拍、优选抓拍、质量优先三种抓拍策略；支持人脸角度过滤功能；支持优选时长可设； - 车辆检测：支持机动车抓拍及报警联动，支持机动车号牌识别； - 智能编码：H.264:支持;H.265:支持； - AI编码：H.264:支持（压缩率≥25%）；H.265:支持（压缩率≥25%）； - 宽动态：120dB； - 走廊模式：90°/270°（在2688×1520分辨率及以下支持）； - 内置MIC：支持，内置1个MIC； - 内置扬声器：支持； - 报警事件：无SD卡；SD卡空间不足；SD卡出错；网络断开；IP冲突；非法访问；动态检测；SMD；视频遮挡；绊线入侵；区域入侵；快速移动；物品遗留；物品搬移；徘徊检测；人员聚集；停车检测；场景变更；音频异常侦测；电压检测；安全异常；人脸检测； - 接入标准：ONVIF（Profile S & Profile G & Profile T）；CGI；GB/T28181-2022（双国标）；GA/T1400； - 设备角落亮度均匀性（corners）≥85%，四边亮度均匀性（sides）≥90%； - 设备支持自动防闪烁功能,开启该功能后,可以消除闪烁条纹。 |
| - 4 | - 安全帽监测摄像机 | - 5套 | - 传感器类型：1/2.7英寸CMOS； - 像素：400万； - 最大分辨率：2688×1520； - 最低照度：0.002lux（彩色模式）；0.0002lux（黑白模式）；0lux（补光灯开启）； - 最大补光距离：60m（红外视频监控距离）30m（暖光视频监控距离）； |
| - 5 | - 网络高清球型摄像机 | - 2套 | - 像素：400万； - 最大分辨率：全景2688×1520细节2688×1520； - 最低照度：全景：彩色：0.001Lux@F1.0黑白：0.0001Lux@F1.0 0Lux（白光灯开启）细节： 彩色：0.001Lux@F1.3黑白：0.0001Lux@F1.3 0Lux（红外灯开启）； - 最大补光距离：全景：20m（白光）；细节：100m（红外）； - 视频结构化：支持机动车、非机动车、人脸、人体检测；支持优选；支持抓拍；支持上报最优的抓图机动车属性非机动车属性人体属性人脸属性； - 透雾功能：电子透雾； - 网络接口：1个（内置RJ-45网口，支持10M/100M网络数据）； - F数检验：全景摄像机F1.1±10%，细节摄像机F1.25±10%； - 全景摄像机与细节摄像机互为180°夹角监控。 |
| - 6 | - 火焰检测相机 | - 6套 | - 像素：400万； - 最大分辨率：2688×1520； - 最低照度：0.002lux（彩色模式）；0.0002lux（黑白模式）；0lux（补光灯开启）； - 报警事件：网络断开；IP冲突；非法访问；动态检测；视频遮挡；烟雾检测；火焰检测； - 防护等级：IP67； - 防腐蚀等级：普通防护 |
| - 7 | - 空降4.5米栅栏道闸 | - 5套 | - 杆件类型：栅栏杆； - 支持杆长：4.5米； - 起杆速度：4.5s； - 电机类型：直流无刷； - 远程遥控：支持遥控器远程开关，最大距离30m（空旷无干扰）； - 供电方式：220VAC±10%； - 工作温度：–30℃～+65℃； - 防护等级：IP54； - 安装方式：底部膨胀螺丝固定安装 |
| - 8 | - 防砸雷达 | - 5套 | - 1、输入电压：12VDC - 2、额定电流：250mA - 3、工作频率范围：24-24.25GHz - 4、调制模式：FMCW |
| - 9 | - 抓拍一体机 | - 6套 | - 有效像素： 300万高清像素 - 抓拍率： ≥99.99% - 识别率： ≥99.99%（典型车牌） - 摄像头防护等级： IP66（双层防护罩） - 适应车速： 0-60公里/小时 - 补光：根据画面亮度，自动控制灯光，彻底解决逆光、强光等特殊环境 - 文字显示： 四个汉字，四排四色显示，车牌号码，停车时间，根据不同场景设置不同内容 - 文字显示模式： 向下移动、向上移动、水平移动、固定显示； - 数字显示模式： 固定显示、不显示； 数字显示： 16位； |
| - 10 | - 辅助相机 | - 4套 | - 有效像素： 300万高清像素 - 抓拍率： ≥99.99% - 识别率： ≥99.99%（典型车牌） - 摄像头防护等级： IP66（双层防护罩） - 适应车速： 0-60公里/小时 |
| - 11 | - 进厂LED | - 1套 | - 户外防雨P10单色红，网络解码卡，800mm*5120mm |
| - 12 | - 引到LED | - 17套 | - 车辆装料、卸料通道LED引导，显示排队车牌 |
| - 13 | - 环境检测主机 | - 1套 | - 4路本地报警输入，4路继电器输出，1个网口，4个RS485，2个RS232(可复用为RS485）;4路模拟量输入接口；支持2路1080P视频接入，支持辅电输出，支持1路语音对讲，支持硬盘接口，支持SD卡接口；支持ICC平台；支持云睿平台。 |
| - 14 | - 智能电表 | - 8套 | - 智能电表一级/3相 |
| - 15 | - 数据模块 | - 2套 | - 数据网关配套 |
| - 16 | - LED欢迎屏 | - 1套 | - 室内P10单色红，网络解码卡，320mm*8000mm |
| - 17 | - LED大屏 | - 1套 | - 1、像素间距:纵向:≤1.86mm, 横向:≤1.86mm,像素密度≥280000点/㎡； - 2、像素组成:1R1G1B (SMD表贴三合一) ； - 3、模组尺寸320mm*160 ； - 4、屏体尺寸:8M*2.24M ； - 5、显示屏亮度:校正后≥700nits ； - 6、模块间亮度均匀性:≥99% ； - 7、屏幕水平视角:≥170°;屏幕垂直视角:≥150°； - 8、模组底壳采用轻钢材质，拒绝塑料底壳产品； - 9、色温:3000K~15000K可调； - 10、0-100%亮度时8-16bit任意灰度设置； - 11、LED显示屏可实时监控显示屏工作状态，具有计时功能及信号运衈。 |
| - 18 | - 视频处理器 | - 1套 | - 1、单台具备不少于16路千兆网口输出，带载能力可达1040万像素、最宽16384像素、最高8192像素，网口带载没有矩形带载限制，支持自由走线，最大化提高网口带载利用率； - 2、集视频处理、视频控制以及 LED 屏体配置等功能于一体，具备多种类的视频信号接收能力、4K×2K@60Hz 的图像处理能力和发送能力； - 3、拥有完备的视频输入接口： 1 路 HDMI 2.0，1路DP1.2，4 路 HDMI1.3，1 路 3G-SDI+LOOP； - 4、支持 HDR 输出，能够极大地增强显示屏的画质，使画面色彩更加 真实生动，细节更加清晰； - 5、支持个性化的画质缩放：支持不少于三种画面缩放模式，包括点对点模式、全屏缩放、自定义缩放。搭载superview画质处理技术，画面可无极缩放； - 6、支持对LED显示屏输出画面的画质调节，包括但不限于：亮度、饱和度、对比度等； - 7、支持多窗口显示，不少于6 窗口的任意布局，至少包含2路4K窗口+4路2K窗口； - 8、支持OSD字幕功能，字幕颜色，内容可通过软件自定义编辑； - 9、支持高位深信号输入源输入，最高支持12bit信号输入； - 10、支持音频功能，输入接口支持音频伴随输入，输出音频支持随信号切换而切换； - 11、支持场景预设功能，可创建不低于 10 个用户场景作为模板保存，方便直接调用； - 12、支持对输入信号进行分辨率自定义 ，最大可支持4096*2160@60信号输入，并向下兼容4K*1K,2K等； - 13、设备前面板应配备 LCD 显示模块，可直接观察各接口的通讯状态，设备型号，IP地址，屏幕大小及信号源状态等信息，简化系统的控制操作； - 14、为保障画面输出无撕裂，应支持选择输入源作为同步信号，达到输出的场级同步,； - 15、支持配合多功能卡，实现对屏体电源的手动控制，自动控制，以及软件控制，灵活简单。 |
| - 19 | - 设备管理平台 | - 1套 | 1、单台支持视频1100路； 2、业务灵活可扩展，可通过购买模块扩容：客流、考勤、信息发布、业务数据网关、社区数据中心、国标网关等业务系统； 3、基础业务模块自动部署安装，个性化业务模块根据实际场景自定义选择安装； 4、设备兼容，支持第三方设备通过国标协议接入，覆盖绝大部分项目的设备接入需求； 5、内置安全数据库,可切换至不同安全等级的数据库,提供不同等级的数据存储、传输和计算加密； 6、可对数据库进行运行参数监控与管理配置,包括安全指标大屏、数据迁移、备份/还原等； 二、硬件参数 1、处理器：Hygon 3250 2.8G 8C 90W CPU×1； 2、硬盘：2T 7.2k 3.5 SATA 6 GB 硬盘×2； 3、内存：32G内存（2根16GB DDR4 UDIMM 内存条）； 4、接口：1个RJ-45管理接口，位于机箱后部； 2个USB 3.0接口位于机箱后部，2个USB3.0位于机箱前部，1个USB2.0接口，位于机箱内部； 1个VGA接口，位于机箱后部； 1个SD卡插槽，位于机箱内部。 |
| - 20 | - 机架式服务器 | - 1套 | - 3206R 8C，64G，2x1.2TB 10K SAS，530-8i Raid1，1x550W，导轨/centos7.6 |
| - 21 | - 机架式服务器 | - 1套 | - 3206R 8C，64G，4x1.2TB 10K SAS，530-8i Raid1，2x550W，导轨/centos7.6 |
| - 22 | - 64路网络硬盘录像机 | - 1套 | - 主处理器：工业级微控制器； - 操作系统：嵌入式Linux操作系统； - 后智能分析：支持后智能人脸检测、人脸识别、周界防范、智能动检； - 前智能分析：支持前智能人脸检测、人脸识别、视频结构化、周界防范、智能动检、立体行为分析、人像检测、人群分布、人数统计、热度图、车牌识别、车辆密度； - 精准检索（摘要）性能：最大支持32路，每路1个事件/秒； - 周界后智能性能（路数）：4路，每路绘制10规则线； - 周界前智能性能（路数）：全通道（最大处理16个事件/秒）； - 人脸检测后智能性能（1080P）(路数)：2路，单路同时最多检测12张人脸； - 人脸识别后智能性能（1080P）(路数)：1. 前端人脸检测+后端人脸比对支持16路图片流，最多同时处理16张/秒人脸；2. 后端人脸检测+后端人脸比对支持2路视频流，最多同时处理12张/秒人脸； - 人脸识别前智能性能（路数）：全通道（最大处理16个事件/秒）； - 接入路数：64路； - 分辨率：32MP;24MP;16MP;12MP;8MP;6MP;5MP;4MP;3MP;1080p;720p;960p;D1;CIF； - 解码能力：不开智能：2路32MP@25fps；2路24MP@25fps；4路16MP@30fps；5路12MP@30fps；8路8MP@30fps；10路6MP@30fps；12路5MP@30fps；16路4MP@30fps；32路1080p@30fps；开智能：1路32MP@25fps；1路24MP@25fps；2路16MP@30fps；4路12MP@30fps；6路8MP@30fps；8路6MP@30fps；8路5MP@30fps；12路4MP@30fps；24路1080p@30fps； - RAID：RAID0/1/5/6/10； - 报警输入：16路； - 报警输出：8路，其中7路继电器输出，1路12V1A ctrl输出； - 硬盘接口：8个SATA，单盘最大20T； - RS-485接口：2个（1个半双工串行AB接口，1个全双工串行接口）； - 网络接口：2个（10M/100M/1000M以太网口，RJ-45） - 可同时正放或倒放16路H.265或H.264编码1920X1080P分辨率的视频图像；或者16路H.265或H.264编码、2560×1440分辨率的视频图像；或8路H.265或H.264编码、4096×2160分辨率的视频图像；或2路H.265或H.264编码、8192×3840分辨率的视频图像； - 可自适应接入H.265、H.264、MPEG4、MJPE、SmartH.264、SmartH.265、SVAC编码格式的网络视频并解码支持2路分辨率为8192×3840、帧率为25fps或5路分辨率为4000×3000、帧率为25fps或8路分辨率为4096×2160、帧率为25fps或16路分辨率为2560×1440、帧率为30fps或32路分辨率为1920*1080、帧率为30fps的视频； - 支持2路H.265编码、25fps、8192×3840分辨率的拼接摄像机视频实时预览功能； |
| - 23 | - 监控专用硬盘 | - 8套 | - 3.5英寸6TB |
| - 24 | - UPS | - 1套 | - 1.在线式双变换高频型UPS，三进单出/单进单出现场可调，容量不低于20kVA/18kW。 - 2.输入电压范围应不小于：304~456VAC。 - 3.输入电流总谐波成份应 ≤4.8%。 - 4.稳压精度应≤0.35% - 5.输出额定电压应220/230/240VAC可调 - 6.采用阀控式密封铅酸蓄电池，单节蓄电池标称电压12V，单节蓄电池容量：≥100Ah，电池数量16节。 |
| 25 | 防火墙 | - 1套 | - 1、吞吐量≥2.5Gbps，适用带宽≥500Mpps，带机量≥1000。 - 2、端口类型≥8个10/100/1000Base-T电口，≥2个Bypass端口，≥2个1000Base-X SFP端口（Combo），≥2个外置USB接口。 - 3、支持丰富的攻击防范功能，包括针对常见DDoS攻击的检测防御。 - 4、支持SCF虚拟化技术，支持双机状态热备，高可靠网络设计。 - 5、支持AAA服务认证，包括 Portal认证、域认证、 RADIUS认证和PAP验证等， - 6、支持安全区域管理。可基于接口、VLAN划分安全区域。 |
| - 26 | - 路由 | - 1套 | - 1、设备支持WAN口≥2*10GE，LAN8*GE，LAN/WAN≥6*GE，Combo口≥2*GE，USB3.0≥1个。 - 2、带机量≥1000。 - 3、适用带宽≥8Gbps。 - 4、内存≥2G。 - 5、NAT会话数≥31万。 - 6、内置无线控制器功能，支持管理AP，最大支持管理512个AP。 - 7、支持IPSec VPN，吞吐可达1.1Gbps，支持隧道数≥100。 - 8、支持固定IP地址、DHCP自动获取地址、PPPoE拨号等多种方式，支持链路状态检测功能，支持ICMP、DNS、NTP等检测方式，支持静态路由和策略路由。 - 9、支持端口划分VLAN，中小场景节省交换机成本。 - 10、支持MAC地址学习、广播风暴抑制、流量镜像功能。 |
| - 27 | - 核心交换机 | - 1套 | - 1、交换容量≥598Gbps，包转发率≥162Mpps，整机功耗≤45W。 - 2、端口类型≥24个10/100/1000Base-T电口，≥4个1000Base-X SFP+光口，≥1个Console口。 - 3、支持环境工作温度-5~45℃，工作相对湿度5～95%RH，无冷凝。 - 4、支持802.3x流量控制(全双工)，支持未知单播/多播/广播抑制。 - 5、支持端口镜像、流镜像、远程镜像，支持 SPAN/RSPAN 镜像和多个镜像观察端口，支持Loopback-detection端口环回检测。 - 6、支持智能弹性架构的堆叠，持集群或堆叠多虚一技术，实现单一界面管理多台设备，堆叠台数≥9台。 - 7、支持MAC地址学习数目限制，MAC地址深度最深≥32K。 |
| - 28 | - 汇聚交换机 | - 2套 | - 1、交换容量≥496Gbps，包转发率≥148Mpps - 2、端口类型≥8个10/100/1000Base-T电口，≥24个SFP光口，≥4个SFP+光口 - 3、支持端口防雷≥6KV； - 4、支持堆叠，持集群或堆叠多虚一技术，实现单一界面管理多台设备，堆叠台数≥9台； - 5、支持组播VLAN ，可实现同一组数据在不同用户VLAN间的复制和转发； - 6、支持端口自环检测，可防止数据环路引起广播风暴； - 7、支持IEEE 802.3ad，支持动态链路聚合LACP； - 8、支持Jumbo Frame数据传输，在实现高密千兆接入同时，实现万兆上行的能力； - 9、支持端口限速以及流限速功能，防止恶意侵占网络带宽，提供多种精细化管理手段； - 10、支持SNMPV1/2/3、TELNET、SSH等多种管理方式； - 11、支持ARP入侵检测功能，实现用户合法性检查功能和ARP报文有效性检查功能； - 12、支持防私接DHCP Snooping，避免上网终端从非法DHCP服务器分配IP地址，保障网络安全； - 13、支持802.1X认证、 WEB认证、MAC认证和二三层Portal认证，支持客户端软件版本检测、Guest VLAN等功能； - 14、可console管理，支持命令行调试，SSH2.0等加密方式。 |
| - 29 | - 网络交换机 | - 3套 | - 1、交换容量≥336Gbps，包转发率≥78Mpps； - 2、端口类型≥24个10/100/1000Base-T电口，≥4个1000Base-X SFP光口； - 3、支持MAC地址学习数目限制，MAC地址深度最≥8K； - 4、支持端口自环检测，可防止数据环路引起广播风暴； - 5、支持端口限速以及流限速功能，防止恶意侵占网络带宽，提供多种精细化管理手段； - 6、支持IEEE 802.3ad（动态链路聚合LACP）、静态端口聚合； - 7、支持SP/WRR/SP+WRR队列调度，支持802.1p、DSCP优先级映射； - 8、支持SNMPV1/2/3管理方式； - 9、支持风暴抑制，包括广播抑制、单播抑制和组播抑制。 |
| - 30 | - POE交换机 | - 10套 | - 1、交换容量≥36Gbps，包转发率≥26.8Mpps； - 2、端口类型≥16个10/100/1000 Base-T 端口，≥2个1G SFP 端口； - 3、POE供电240W；支持POE+，单端口最大功率输出功率35W； - 4、支持端口防雷：6KV； - 5、风扇散热； - 6、支持黑洞MAC地址的配置，过滤掉非法用户，保障网络安全； - 7、支持广播风暴抑制，未知单播抑制，多播风暴抑制； - 8、支持基于端口的VLAN； - 9、支持去命令行WEB管理，支持端口镜像，支持端口自环检测，支持端口隔离； - 10、环境温度：-5℃～45℃； |
| - 31 | - 光模块 | - 15套 | - 单模千兆 SPF LC 光纤模块 |
| - 32 | - 综合布线 | - 1项 | - 包括但不限桥架、管材、光纤、网线、电源、6联操作台2套、机柜、PDU、熔接盘、水晶头等所需的辅材、安装调试及服务,要求设备采用集中供电。 - 以上设备采购前需将方案清单交采购人确认，待采购人确认后方可采购投入。 |

#### 3、电子车衡设备

| - 序号 | - 名称 | - 数量 | - 技术参数 |
| --- | --- | --- | --- |
| - 1 | - 汽车衡秤体 | - 2台 | 1.衡器的类别：静态电子汽车衡； 2.衡器的安装形式：无/浅基坑； 3.称量范围：最大称量150t（车载+车自重）； 4.最小称量1000kg； 5.准确度等级：OIMLⅢ 级； 6.检定分度值：20kg； 7.显示分度值：50kg； 8.秤台规格：16m×3m，3节； 9.秤台材质：碳钢Q235B； 10.秤台面板：面板14mm，端面20mm，6根U型梁等高360mm； 11.符合GB50017-2003 《钢结构设计规范》，秤体钢性≧1/1200； 12.油漆干膜厚度：进口防锈防腐油漆，总厚度≥120μm； 13.秤台抛丸处理：Sa2.5级； 14.安全过载：150%； 15.极限过载：200%； 16.秤体结构: 模块化全钢、全封闭结构，安全系数>2.5； 17.工作温度范围：仪表：－20℃～＋55℃；传感器：－30℃～＋75℃； 18.适应工作环境相对湿度：≦95%； 19.车行速度：≤5km/h； 20.工作电压：电压 220V±10%，频率 50HZ； |
| - 2 | - 称重传感器 | - 16套 | 1.最大安全过载：150%F.S； 2.瞬间极限过载：200%F.S； 3.外形：高精度、稳定性好的数字传感器，与汽车衡为同一品牌； 4.采用桥式结构、可自动复位和调心；抗侧向力和抗冲击性能好； 5.安装方便，互换性好； 6.数据刷新速率≤100次/S； 7.采用双屏蔽导线，防止动物撕咬及磨损； 8.整套秤体系统防护等级IP68； 9.可靠的数据存储技术，保证模块参数不会丢失； 10.具有良好的电磁兼容性能和超强的静电防护能力； 11.承载钢球配橡胶防尘罩，可在泥沙、油污等恶劣环境下长期使用； - 12.防雷防浪涌能力强，可达80KA。 |
| - 3 | - 称重显示仪 | - 2台 | 1.最大检定分度数：n=3000； 2.误差分配系数：pi =0.5； 3.数字传感器接口：通信方式 RS485； - 显示：800*480TFT显示屏； - 称重仪表与汽车衡为同一品牌； 6.键盘电阻式触摸屏； 7.大屏幕显示接口(与传感器接口电气隔离)传输方式电流环和RS232； 8.串行通讯接口(与传感器接口电气隔离)； 9.USB接口(与传感器接口电气隔离)支持容量在4G及以下的U盘； 10.数据储存可贮存1000组车号皮重，4000组最新称重记录。 |
| - 4 | - 不锈钢防浪涌接线盒 | - 2套 | 1.不锈钢外壳，TVS防雷防浪涌设计； 2.汇总来自各传感器的数字信号给称重显示仪表； 3.通过数字仪表和电脑管理系统调整每个传感器的角差系数并自动记录； 4.通过数字仪表查询每个传感器的角差系数； 5.适应不同量程、不同类型的传感器； 6.无电位器，无须手工调整角差，保证了整个系统的综合性能，不会因温差导致系统误差； - 7.防水密封设计，解决了防水、防潮等问题,防护等级IP68。 |
| - 5 | - 专用电脑 | - 5套 | 台式电脑2台：最新i5及以上处理器，不少于256SSD+1TB固态硬盘，15L及以上机箱，27寸及以上显示器 笔记本电脑3台：最新i5及以上处理器，不少于32G内存+1TB固态硬盘，16寸及以上显示器 |
| - 6 | - 称重管理软件 | - 1套 | - 要求两台汽车衡数据共享。 |
| - 7 | - 车牌识别摄像机 | - 4台 | - 300万像素\IO控制\全天综合识别率》99%\识别种类超1500+\识别速度＜100ms；IP通讯。 |
| - 8 | - 红外光栅 | - 8对 | - 4光束同时遮断检知式；感应距离30米； 供电电压：12V；遮挡声音报警带。 |
| - 9 | - 控制柜 | - 2套 | - 含电源、智能地磅数据模块、交换机。 |
| - 10 | - 室外LED屏 | - 4套 | - 2行户外防雨，网络解码卡。 |
| - 11 | - 语音系统 | - 2套 | - 室外60WSIP网络音柱、固定附件。 |
| - 12 | - 打印机 | - 4台 | - 网口链接、针线打印。 |

#### 4、智慧数字管理平台

| 系统名称 | 模块名称 | 业务名称 | 功能需求 |
| --- | --- | --- | --- |
| 驾驶舱 | 数字建模 | 建模 | 建模范围：厂区整体为2.5D建模，包括主体建筑，生产车间，停车场，地磅等设施。内部部分细节以粗模要求建设，包括：堆场，沥青原油罐，粉罐，输送履带，沥青原油卸料口，白料卸料口，成品出料口，滚筒。 |
|  |  | 设备标注 | 各点位摄像头位置，点击展示摄像头实时画面，设备运行状态，各温度传感器位置，传感器数据关键设备的传感器工作状态等。 |
|  | 数据可视化 | 数据展示 | 针对实时订单数据，生产运输数据，计划数据，能源数据，原材料仓储数据，实时提醒数据等，形成丰富的可视化界面，展示工厂的整体运行情况。通过多种表现形式进行数据可视化表现。图表可以用来展示数据的趋势、分布、比较等。 |
|  |  | 异常提醒 | 数字驾驶舱中的风险提醒可以帮助企业及时发现和应对潜在风险，减少业务损失和风险。同时，数字驾驶舱中的风险提醒也需要结合专业知识和实践经验，综合运用数据分析和建模技术，才能实现对风险的准确提醒和有效应对。 |
| 运营管理 | 项目管理 | 项目档案 | 查看项目信息、踏勘信息等，以及关联的合同信息，帮助实现信息快速分类展示，可对项目信息进行多维度筛选，用于整体项目管理，把控企业项目生产建设情况。 |
|  |  | 项目立项 | 发起项目立项，填写项目基础信息，包含项目名称、是否工程合同、项目内容、项目联系人、项目联系方式等，对关键信息进行重复判定过滤，保证项目信息在系统内的唯一性，避免出现项目重复立项的情况，将立项事件进行推送审核流程。 |
|  |  | 前期踏勘 | 输入工程合同相关的前期踏勘信息，包括但不限于踏勘时间、地点、参与人员及发现的问题等。可以录入标准方案等表单信息，确保项目启动前的信息收集和准备工作标准化、系统化。 |
|  |  | 关联合同 | 关联合同信息，通过集成合同管理模块，项目管理功能能够自动关联并更新与项目相关的合同信息，确保项目执行与合同条款的一致性，提高合同管理的效率和准确性。 |
|  | 合同管理 | 合同台账 | 合同台账功能集中展示所有合同的概览，包括合同类型、数量、具体形式以及当前状态。为管理者提供一个直观、易于理解的合同管理视图，以便于监控合同的执行情况和进行决策支持。 |
|  |  | 采购合同 | 关联采购申请信息，录入采购合同信息，可上传电子合同附件等，提交审批，审批通过后，采购合同录入完成。提供各种合同提醒功能，如合同到期提醒、付款提醒等。 |
|  |  | 销售合同 | 将合同与特定项目信息相关联，支持用户录入合同的基本信息，包括但不限于合同条款、金额、期限等。录入完成后，系统将自动启动审批流程，确保合同的合规性和准确性，提高合同管理的效率和透明度。 |
|  |  | 销售+施工的合同 | 用于处理涉及销售及施工的复合型合同。用户需将合同与相关项目信息关联，并完整录入合同的基本信息，如合同金额、施工周期、服务条款等。提交后发起审批流程，确保合同的合法性、合规性，同时为项目执行提供详尽的文档支持。 |
|  |  | 外来合同 | 将非本机构起草的合同与内部项目信息相关联，并录入合同的基本信息，如合同编号、条款、金额、期限等。录入后发起审批流程，确保合同内容的合法性与合规性，同时保障审批过程的透明度和效率。 |
|  |  | 占位合同 | 在无正式合同情况下预先建立合同记录，允许用户在缺少工程名称、合同单价、附件等详细信息时，先行创建一个临时合同占位。一旦正式合同签订，用户可更新并补全所有必要的合同信息，将占位合同转换为具有完整信息的普通合同状态，以保持合同管理的连续性和完整性。 |
|  |  | 合同提醒 | 根据合同的签订时间或结算时间计算应收款时期，制定提醒规则。提供各种合同提醒功能，如合同到期提醒、付款提醒等，可发起合同提醒延期审批流程。 |
|  |  | 合同附件上传 | 支持用户上传与合同相关的电子文件，如PDF、Word等格式，以实现合同文档的数字化管理。便于合同文档的存档、检索和共享，同时确保合同信息的安全存储和便捷访问。 |
|  | 签证结算 | 结算、签证 | 支持对运费、施工费用、机械租赁费用等费用进行核算，可发起结算申请。该模块通过自动化的流程，确保费用计算的准确性和结算过程的透明度，同时提供必要的文档记录，以便于财务管理和审计跟踪。 |
|  |  |  | 支持对原材料、天然气、矿粉、铣刨料以及工程材料在内的各种材料费用的核算和结算，可发起结算申请。该模块旨在简化材料费用的结算流程，提高结算效率，确保材料成本的准确性和财务管理的规范性。 |
|  |  |  | 支持对混合料销售、混合料销售施工以及工程施工等业务的签证和结算流程。该模块确保结算申请的准确性和及时性，同时提供了完整的文档记录，便于财务审核和项目管理。 |
|  |  |  | 对签证和结算进行系统化的分类管理。该功能支持对不同类型的费用，如材料费、施工费、租赁费等，进行分别统计和核算。通过这种方式，可以提高财务管理的精确度，优化成本控制，并为预算编制和财务分析提供详细的数据支持。 |
|  | 采购管理 | 采购申请 | 可发起采购申请，采购类型分为原材料采购、成品料采购、工程耗材采购、行政、设备等采购，提交后进入不同的审批流程，审批通过后，可进行采购。可查看采购申请审批记录信息。 |
|  |  | 收货计划 | 收货计划功能与采购合同关联，可以输入详细的收货计划，包括计划收货日期、预期收货数量及其它相关细节。确保采购流程的透明性和可追踪性，同时为库存管理和供应链协调提供精确数据。 |
|  |  | 采购入库 | 通过与采购合同的关联，实现到货确认和库存数量的自动更新。系统为每个入库物品生成唯一的二维码，以便于库存管理、物品追踪及快速盘点，提高库存管理的准确性和效率。 |
|  |  | 采购退货 | 与采购合同关联，提交退货申请，包括退货商品的详细信息和退货原因。规范退货流程，确保退货原因的记录和分析，同时为供应商管理和库存调整提供数据支持。 |
|  |  | 库存提醒 | 库存提醒功能将实时监控库存水平，并与预设的提醒值进行比对。一旦库存数量低于设定的提醒阈值，系统将自动触发提醒机制，通知管理人员及时采取补货措施，从而避免库存短缺，确保供应链的稳定性和连续性。 |
|  | 供应商管理 | 供应商管理 | 提供供应商信息管理功能，包括供应商的基本信息维护、等级划分、绩效评价等。此外，还具备对供应商进行启用或停用操作的能力。 |
|  | 销售管理 | 销售区域列表 | 销售区域列表功能支持用户根据县级行政区划详细划分销售区域，创建包含区域名称、所属县市、以及指定负责人等关键信息的销售区域档案。该功能有助于明确区域职责，优化销售资源分配，提升区域销售管理的针对性和有效性。 |
|  | 客户管理 | 客户管理 | 录入和维护客户的基本信息，包括姓名、联系方式等，并能够对客户进行等级划分，开展满意度调查。深化客户关系管理，通过系统化的客户数据分析，提升服务质量，增强客户忠诚度。 |
| 生产管理 | 生产计划管理 | 生产计划制定 | 根据销售订单的具体要求，合理安排和制定生产任务的时间表和进度计划。通过综合考虑生产资源、设备能力和交货期限，优化生产流程，确保生产活动的有序进行，以满足市场需求和客户期望。 |
|  |  | 生产计划纠正 | 在生产计划执行过程中，针对成品料类型发起必要的修改申请。需详细说明修改原因和预期的变更内容，提交后发起审批流程，确保任何生产计划的调整都经过严格的审核和批准，从而保障生产计划的合理性和适应性。 |
|  |  | 生产计划调整 | 能够在必要时提出增加生产数量的申请。用户需详细说明增加数量的原因、预期影响及调整后的生产目标，并通过系统提交审批。该流程确保任何生产计划的变更都经过正式审批，以维护生产计划的严谨性和灵活性。 |
|  | 目标任务 | 目标制定 | 支持用户设定年度或月度分解的生产任务目标，并通过直观的界面展示当前月份的完成量、累计完成量以及完成目标的百分比。帮助管理人员清晰地掌握生产进度，及时调整策略以确保目标的顺利实现。 |
|  | 智能地磅 | 车牌识别 | 校验识别到的车牌数据与过磅申请记录，确保车牌信息与申请数据的一致性。通过精确匹配，系统能够高效地将车辆与相应的过磅申请关联起来，从而提高物流管理的自动化水平和操作的准确性。 |
|  |  | 车牌过滤 | 用于识别和筛选出无效或不合规的车牌信息，如挂车车牌或其他非标准车牌。通过对车牌数据进行预处理，系统能够排除错误信息，确保只有有效车牌被记录和处理，从而提高车牌识别的准确率和整个称重流程的可靠性。 |
|  |  | 车辆管理 | 对车辆实现车牌黑白名单、停用管理，系统件自动过滤黑名单车辆，不予过磅数据记录。 |
|  |  | 地磅称重管理 | 根据地磅信号判断称重数据的有效性，可通过设置相关参数，对地磅信号的稳定时长，稳定次数等进行限制，保证称重数据的有效性，实现自动称重，自动判断的关键步骤。在称重过程中自动捕捉车辆图像，增强监控和证据记录；支持无人化操作；允许用户检索和分析称重记录。 |
|  |  | 防作弊管理 | 通过地磅四周的红外监测设备数据，监控和分析车辆在地磅上的位置。具备高精度的图像识别功能，能够准确判断车辆是否完全处于有效称重范围内，实现地磅数据的称重有效性判断，防止车辆称重作弊。 |
|  |  | 地磅数据 | 负责集中存储和管理所有地磅称重数据以及车牌识别数据。该模块支持数据的实时更新、历史记录查询。通过高效的数据管理，确保称重过程的透明度。 |
|  |  | 采购流水 | 将原材料采购信息形成相关流水，并实现多角度自由筛选采购流水数据，查看流水数据，实现手动新增采购流水数据。 |
|  |  | 销售流水 | 将销售信息形成相关流水，并实现多角度自由筛选销售流水数据，查看流水数据，实现手动新增销售流水数据。 |
|  | 生产监测 | 能耗监测 | 监管工厂在生产过程中的能源消耗情况。该系统能够详细展示电力消耗的实时数据，并负责天然气表的数据采集工作。通过对能源使用情况的密切监控，企业能够优化能源使用效率，降低成本，并实现绿色生产目标。 |
|  |  | 温度监测 | 通过温感激光摄像头的抓拍数据，分析成品物料出料口的温度数据，协助生产操作人员进行品质把控。 |
|  |  | 环境监测 | 对接厂区内的生产环境数据，对多项环境数据进行监管，包括温度，湿度，噪声，PM2.5等，生成环境提醒，联动控制环保相关设备进行环境控制。 |
|  | 提醒管理 | 安全帽佩戴提醒 | 展示安全帽佩戴提醒信息，并通过平台或者小程序模板消息将人员未佩戴安全帽的信息通知到相应人员。 |
|  |  | 出料口温度提醒 | 通过实时监测和分析生产过程中出料口的温度数据，及时展示温度异常的提醒信息。系统支持通过企业内部通信平台或小程序，以模板消息的形式，将提醒信息直接推送给负责人员，确保问题能够迅速得到响应和处理，从而保障生产过程的稳定性和产品质量。 |
|  |  | 环境提醒 | 展示环境监测设备在最近一周内的检测提醒信息，包括但不限于空气质量、温湿度等关键环境参数。系统设计有消息推送机制，能够通过企业通信平台或小程序，将提醒信息以模板消息的形式，及时通知到负责监控和维护环境安全的相关人员，以便他们可以采取必要的应对措施。 |
|  | 生产管理 | 生产情况登记 | 记录生产任务执行情况，包括任务开始时间、完成时间、生产数量、生产效率等，生成生产相关的报表，如生产情况统计表、生产效率报表、原材料库存报表等，以便于后续的分析和管理。 |
|  |  | 级配信息管理 | 展示和记录不同粒径级别的物料含量等关键信息。操作人员可以通过用户界面便捷地将实时或定期采集的级配数据录入系统，实现数据的数字化管理，为生产控制和质量保证提供准确的数据支持。 |
|  | 运输管理 | 车辆调度 | 根据提交的过磅申请信息和过磅数据，展示车辆的装载状态，从而优化车辆流转，减少等待时间，提高物流效率。支持信息的实时更新，为运输管理提供决策支持。 |
|  |  | 过磅申请信息 | 展示司机提交的所有过磅申请的详细信息。管理人员可以查看每项申请的状态，包括申请人、车辆信息、货物类型等信息。方便管理人员审批过磅申请，确保物流流程的顺畅和合规性。 |
|  |  | 智能运费计算 | 允许根据货车的运输里程、载重量等关键参数，自由配置运费规则，实现灵活的阶梯式运费管理。通过精确计算各项费用，确保运费计算的透明性和公正性，便于财务管理和成本控制。 |
|  | 料仓管理 | 料仓管理 | 监控和维护原材料的库存状况。记录原材料的入库、出库及库存水平，从而辅助仓库管理人员进行库存规划和物料需求计划，确保生产连续性和成本效率。 |
|  |  | 原材料调拨 | 管理原材料在不同仓库或生产部门之间的调拨过程。用户可以登记调拨的详细信息，包括调拨原因、数量、目的地等，并自动生成调拨单据。提高调拨操作的透明度，确保调拨记录的准确性和可追溯性。 |
|  | 仓库管理 | 仓库管理 | 管理非原材料类物资的库存存放情况。跟踪各种材料和物品的库存水平，记录入库和出库活动，并提供库存提醒。帮助企业优化库存水平，减少积压，提高仓库运营效率。 |
|  |  | 暂收 | 处理材料物资的临时接收。录入所有相关的暂收信息，包括物资描述、数量、供应商信息以及预计的存放时间等。系统将自动生成暂收单据，确保每一笔暂收物资都有详细记录和跟踪，从而提高仓库的物资管理效率和透明度。 |
|  |  | 入库 | 处理所有非原材料类物资的入库流程。可以录入详细的入库信息，如物资名称、规格、数量、生产日期、有效期、供应商信息等。系统将根据录入的数据自动生成入库单据，为仓库提供准确的库存记录，同时确保物资的可追溯性和库存的实时更新。 |
|  |  | 出库 | 用于记录和处理所有非原材料类物资的出库操作。管理人员可以登记出库的相关信息，包括出库的物资名称、数量、接收部门或个人、出库时间等。系统将基于这些信息自动生成出库单，确保每一次出库活动都有完整的记录和准确的库存更新，从而提高仓库的物资流转效率和账目透明度。 |
|  |  | 盘盈盘亏 | 处理仓库在盘点过程中发现的库存差异。管理人员记录实际库存与账面库存之间的盈余或短缺情况，并生成相应的盘盈盘亏单据。有助于企业及时识别和分析库存差异的原因，采取相应措施进行调整，确保库存记录的准确性和财务报表的完整性。 |
|  | 设备设施管理 | 设备管理 | 管理设备信息，包含设备台账、维保（巡检）申请、检查保养记录、设备折旧、设备运行时间（开关停）以及铲车扫地机洒水车洒布车设备的开停机时间、加油运行记录、维护保养年检记录等功能。 |
|  |  | 消防安全设施管理 | 全面监管消防安全设施的状态和维护历史。包含设施的详细台账、维护保养（维保）的申请流程，以及检查和保养的完整记录。通过系统化管理，确保消防安全设施始终处于良好的工作状态，满足安全规范要求。 |
|  | 质量管理 | 原材料检测 | 将原材料的试验结果直接录入系统，从而实现数据的数字化管理。便于后续的数据分析，以及追踪原材料的质量历史，确保产品质量的一致性和可追溯性。 |
|  |  | 混合料检测 | 将混合料的试验结果直接录入系统，从而实现数据的数字化管理。确保混合料满足施工标准，提高施工质量，同时为后续的质量改进提供数据支持。 |
|  |  | 采购物资抽查 | 随机或定期抽查采购的物资，记录检查结果，包括物资的规格、外观等是否符合采购标准。通过系统化的抽查流程，企业可以及时发现问题，采取纠正措施，从而保障采购物资的质量和供应链的稳定性。 |
|  |  | 混合料抽查 | 记录抽查过程中采集的样本数据，如配比、级配、含水量、温度等。确保混合料在生产和使用过程中的质量符合既定标准，为施工质量控制提供坚实的数据基础。 |
|  |  | 施工质量抽查 | 对施工现场的工程质量进行抽查。通过记录抽查结果和反馈，施工质量抽查模块有助于及时发现施工中的潜在问题，促进施工质量的持续改进，确保工程项目的质量标准得到满足。 |
|  |  | 外观检查信息上传 | 上传材料和混合料的检查图片，记录外观检查的详细信息。这种可视化记录方法增强了检查的准确性，便于问题的快速识别和后续的质量分析工作。 |
|  |  | 沥青混合材料拌合控制档案 | 对沥青拌合质量进行控制，记录沥青拌合过程的相关数据，包括沥青拌合时间、温度、混合比、原材料用量等，以便于后续的分析和管理。 |
|  | 安全管理 | 安全检查 | 提供安全检查登记表的创建和管理功能，包括对环评检测和危害因素检测的周期性提醒。通过系统化的检查流程和及时的提醒机制，确保安全管理的连续性和环境安全。 |
|  |  | 安全培训 | 生成和管理安全培训的登记表，记录培训活动、参与人员和培训效果。此模块支持提升员工的安全意识和操作技能，是企业安全管理的重要组成部分。 |
|  |  | 检测提醒 | 可以设置关键的安全管理检测提醒，如环评检测和危害因素检测等。通过预设提醒时间，系统将在检测周期临近时自动通知相关人员，从而保证各项安全检测的及时性和有效性。 |
|  | 施工管理 | 施工台账 | 记录施工过程中的机械、人工台班情况，并生成相应的施工台账，包含供应商结算数据。便于后续结算和管理。 |
|  |  | 项目资料（单位工程） | 上传相应合同项目的施工资料文件，支持上传pdf/word/excel/图片等格式内容。统一管理和存档施工资料，方便项目进度的跟踪和审查。 |
|  |  | 现场资料 | 记录施工现场的维护情况和封闭状态，并新增上传图片等资料。通过该功能，施工单位可以及时记录施工现场的维护情况，确保施工安全和质量。 |
|  |  | 签证 | 记录和验证施工过程中完成的具体工程量。输入和确认实际施工量，生成相应的签证文件。确保了工程量计算的准确性，为工程款支付和成本控制提供了依据。 |
|  |  | 施工前期确认 | 进行施工前期的现场勘察，了解施工现场的具体情况，包括地形地貌、土壤情况、周边环境等，上传相关勘察资料，作为勘察记录，对施工前期的风险进行评估，确定施工过程中可能面临的风险和隐患，供领导进行施工决策。 |
|  |  | 施工巡检 | 录入施工巡检信息。施工管理人员可以通过该功能记录施工现场的巡检情况，包括安全、质量等方面的检查内容，以确保施工过程的顺利进行和安全保障。 |
| 行政管理 | 企业管理 | 企业荣誉墙 | 展示企业荣誉，包括获得时间、颁发单位等信息。通过统计荣誉获得情况，企业可以及时更新并展示最新的荣誉成就，展现企业形象和实力。同时，管理荣誉证书等相关证件信息，有助于企业内部和外部对荣誉的有效管理和跟踪。 |
|  |  | 组织架构 | 管理组织人员架构、岗位、职务信息等，包含部门管理、岗位管理、人员管理：部门的新增编辑删除等；岗位的新增编辑删除等；人员的新增编辑删除等； |
|  |  | 企业通讯录 | 按照组织架构展示企业人员信息，包含姓名、联系方式等。这样的通讯录可以方便员工查找同事的联系信息，促进内部沟通和协作，提高工作效率。 |
|  | 人事管理 | 人员档案 | 管理员工档案信息，包括学习记录、证书、合同等信息的管理。通过该功能，企业可以全面了解员工的工作情况和资质，为员工的职业发展和培训计划提供依据。 |
|  |  | 证书管理 | 可上传证书信息，并进行后续教育的自动提醒。这样的功能有助于企业及时了解员工的证书情况，为员工的职业发展和培训计划提供支持和指导。 |
|  |  | 薪资管理 | 录入组织人员的薪资数据，包含薪资调整的处理和申请。可以管理和调整员工的薪资水平，保障员工的合理薪酬待遇，提高员工的工作积极性和满意度。 |
|  |  | 转正申请 | 可发起转正申请，审批通过后，该员工信息变为正式员工。这样的功能有助于企业规范员工的转正流程，提高员工的归属感和稳定性。 |
|  |  | 调岗申请 | 允许员工发起调岗申请并进行审批。方便企业内部调动人员，灵活应对组织变化和人员需求，提高员工的工作适配性和组织效率。 |
|  |  | 周期提醒 | 记录福利登记、职业病体检等周期提醒，定期提醒相关人员 |
|  | 考勤排班 | 排班管理 | 支持对员工进行排班管理，包括确定工作时间、班次等。通过该功能，管理者可以合理安排员工的工作时间，确保企业运营的顺畅和员工的合理休息。 |
|  |  | 考勤管理 | 可录入所有员工的考勤情况，展示员工的假勤情况，并统计员工每月的班休情况。了解员工的出勤情况，及时发现和处理考勤异常，提高考勤管理的准确性和效率。 |
|  |  | 出差 | 处理员工的出差申请、费用报销以及费用统计等。员工可以通过该功能提交出差申请，并进行费用报销，企业可以统计出差情况和费用支出，以便进行成本控制和管理。 |
|  | 招聘管理 | 用工需求管理 | 允许部门发起用工需求申请并进行审批。以便及时了解和处理人员需求，提高招聘流程的效率和透明度。 |
|  |  | 报名统计 | 录入招聘活动的报名名单信息。通过该功能统计报名人员的信息，以便进行后续的招聘管理和沟通。 |
|  |  | 面试 | 录入面试信息，并根据评分规则生成评分表。有助于企业规范面试流程，提高面试效率和公正性。 |
|  | 制度管理 | 制度公示 | 录入制度名称、实施日期等制度信息，并及时向员工公示，促进员工对制度的了解和遵守。 |
|  |  | 制定修订 | 对制度进行发布修订，并保留历史版本。管理制度的修订流程，确保制度的及时更新和适用性。 |
|  | 公文管理 | 公文申请 | 包括收发、申请和审批流程。用户可以便捷地创建和提交公文，并进入审批流程，确保每一步都符合组织的规定和要求。此外，该模块还支持文档的追踪和存档，提高了公文管理的效率和规范性。 |
|  |  | 公文台账 | 管理和归档组织内所有的公文文档。该模块支持用户上传公文的电子版及其附件，实现公文的数字化存储。通过高效的检索功能，用户可以快速查找历史公文，同时，台账的设计确保了公文的安全性和可追溯性，满足组织对文档管理和合规性的需求。 |
|  | 档案管理 | 存放管理 | 管理和归档档案，记录纸质档案编号、名称、存放位置等信息，并保存对应的电子版。确保档案信息的安全和便捷访问。 |
|  |  | 档案领用 | 管理档案的借阅流程，允许员工发起档案领用申请，并记录申请人、档案编号、名称等信息，确保档案信息的合规使用。 |
|  |  | 档案归还 | 用于提交档案领归还登记，确保档案的及时归还和管理。 |
|  |  | 会议档案 | 记录会议的议题、决议，并保存对应的会议档案资料。管理会议记录，方便日后查阅和追溯。 |
|  | 会议管理 | 会议管理 | 可以发布会议通知，包括会议时间、地点、议程和参会人员等信息。 |
|  | 环境管理 | 环境检测提醒 | 根据环境检测、危害因素检测等检测到的情况进行提醒通知。 |
|  | 用印管理 | 用印审批 | 管理用印流程，发起用印申请，记录申请人、所属部门、用印原因、附件等信息，确保用印行为的合规性和规范性。 |
|  | 物资管理 | 物资领用 | 允许用户发起物资领用申请，包含领用人、领用部门、领用物资名称、数量、领用时间等信息。通过该功能，用户可以方便地提交领用申请，确保物资的有效管理和使用。 |
|  |  | 物资借用 | 允许用户发起物资借用申请，包含借用人、所属部门、借用物资名称、数量、借用时间等信息。用户可以通过该功能提交借用申请，以确保物资的合理利用和借用流程的规范性。 |
|  |  | 物资归还 | 用于提交物资归还登记。用户可以在归还物资后，通过该功能进行登记，系统将记录归还时间和相关信息，确保物资的及时归还和库存管理的准确性。 |
|  |  | 物资报废 | 发起物资报废申请流程，并在审批通过后通知财务部门。用户可以通过该功能提交物资报废申请，审批通过后，系统将自动通知财务部门进行相应处理，以确保物资报废流程的规范和财务管理的及时性。 |
|  | 公车管理 | 公车管理 | 可录入公车信息，包含车辆型号、车牌、出厂时间、维修保养周期、年审时间、车辆保险到期时间、历年油耗（元/公路）、历年油耗(升/百公里)等信息，可自动提醒相关人员需要进行车辆的维修保养和年审保险。 |
|  |  | 用车申请 | 可发起用车申请，包含用车原因、申请人员、所属部门、申请车辆、开始时间、结束时间等信息；审批通过后，即可使用公车，且生成用车申请记录。 |
|  |  | 车辆使用情况 | 用户提交车辆使用情况和里程表信息，包括加油情况等。用户可以记录车辆的使用情况，包括里程数和加油情况，以便进行后续的车辆管理和维护。 |
|  |  | 用车台账 | 根据公车使用数据和加油数据，生成用车台账，包括上月末里程数值、本月末里程数值等信息。用户可以方便地查看和管理公车的使用情况，以确保公车使用的合理性和安全性。 |
|  |  | 维修保养登记 | 用于录入车辆的维修保养信息，包括维修保养时间、金额等，并提供下次维保的自动提醒，确保车辆的正常运行。 |
|  |  | 年审情况登记 | 录入车辆的年审信息，包括年审时间、金额等，并提供下次年审的自动提醒。可以记录车辆的年审情况，确保车辆的合规性和安全性。 |
|  |  | 保险情况登记 | 录入车辆的保险信息，包括保险时间、金额等，并提供下次保险到期时间的自动提醒。确保车辆在使用过程中的安全保障。 |
|  |  | 违章情况处理 | 录入车辆的违章情况处理信息，包括违章时间、违章原因、违章人、缴纳罚款金额等。可以及时对记录的车辆的违章情况进行处理，以便及时处理违章问题并规范车辆管理。 |
|  | 油卡管理 | 油卡流水 | 统计油卡的充值和使用情况。可以查看油卡的充值记录和使用记录，以便进行油费支出的管理和分析。 |
|  | 学习管理 | 学习库管理 | 管理党建学习知识库，可新增/编辑/删除学习内容，学习内容中以媒体文件形式上传，发布审核通过后，具有相应阅览权限的部门人员可查看阅览； |
|  |  | 知识学习 | 观看和阅览发布的学习内容，以提升员工的专业技能和知识水平。 |
|  |  | 学习统计 | 统计每个人的学习时间和时长，以评估员工的学习效果和学习进度。 |
| 财务管理 | 收付款管理 | 收款管理 | 记录合同的实际收款情况，包括收款时间、金额等信息，以便及时跟进客户的付款情况和账务管理。 |
|  |  | 付款管理 | 记录合同的实际付款情况，包括付款时间、金额等信息，以便及时处理供应商的收款请求和账务管理。 |
|  |  | 发票管理 | 管理发票的相关信息，包括发票号码、金额、开具时间等。可以管理和跟踪发票的流转情况，以确保财务数据的准确性和完整性。 |
|  |  | 发票冲红 | 用于填报发票冲红的原因、时间以及操作人等信息，并生成相应的冲红凭证。可以通过该功能进行发票的冲红处理。 |
|  | 费用管理 | 费用管理 | 支持对工程各项费用的登记统计。该模块还提供费用核算功能，帮助财务人员准确计算项目成本，为成本控制和财务报告编制提供必要的数据支持。 |
|  | 结算管理 | 结算款调整 | 调整合同结算款，用户可填报调整原因，形成相应的记录，以适应实际业务需求。 |
|  | 资产管理 | 资产登记台账 | 统计所有公司资产，可分部门、类别、状态进行查询统计。方便管理人员掌握资产的分布情况，评估资产的使用效率，为资产采购、调配和处置决策提供数据支持。 |
|  |  | 资产处置申请 | 资产报废、维修申请；可以提交资产报废或维修的申请，包括资产的状态、报废或维修的原因等信息，进入审批流程。并记录所有相关的文档和决策，从而提高资产管理的透明度、合规性，并优化资产生命周期管理。 |
|  |  | 固定资产折旧 | 计算和管理固定资产的折旧情况，以便进行资产的折旧核算和财务报表的编制。通过系统化的折旧管理，企业能够确保财务报表的准确性，满足会计准则要求，并为财务规划和决策提供可靠的数据支持。 |
|  | 开票申请 | 开票申请 | 可以详细记录开票请求，包括申请人姓名、申请日期及所需开票的具体金额。规范化开票流程，确保财务部门能够依据准确信息及时处理发票，提高财务管理的效率和准确性。 |
|  | 收票录入 | 收票录入 | 用户输入收到的发票详细信息，包括但不限于发票号码、金额、日期等，并支持将电子版发票文件上传至系统。确保发票数据的准确记录和电子存档，便于后续的财务处理和审计工作。 |
|  | 合同调价 | 合同调价 | 选择需要调价的材料，输入调价生效的起始时间及新的单价，并上传调价函的电子附件。确保调价信息的准确记录和文档化管理，便于后续审计和查询。 |
|  | 付款申请 | 付款申请 | 需填写详细的打款信息，包括收款方信息、金额、付款理由等，并上传必要的票据证明。提交后，经过审批流程，一旦批准，财务部门将执行打款操作，确保资金流转的合规性和透明度。 |
| 报表管理 | 生产部报表 | 生产发货报表 | 统计所有的生产发货数据，可按照成品料类型、工程、时间段查询生产发货报表 |
|  |  | 原材料采购报表 | 统计所有的原材料采购数据，可按照原材料类型、供货商、时间段查询原材料采购报表 |
|  |  | 仓库报表 | 生成暂收单报表、入库单报表、出库单报表、调拨报表、盘盈盘亏报表、收发存报表等仓库报表。报表应包含报表名称、报表生成时间等信息。可按时间段、材料类型等条件进行筛选。 |
|  |  | （料仓）出入库 | 统计料仓出入库数据，生成料仓的出入库报表。包含报表名称、报表生成时间等信息。可按时间段、料仓类型、材料类型等条件进行筛选。 |
|  |  | 原材料调拨 | 生成原材料调拨报表。包含报表名称、报表生成时间等信息。可按时间段、材料类型、入出仓库等条件进行筛选。 |
|  |  | 能耗报表 | 统计和分析能源的使用情况。包含报表名称、报表生成时间等信息。可按时间段、能源类型等条件进行筛选。 |
|  |  | 运费报表 | 统计所有的运费数据，可按照运送物料类型、车牌号、是否货物调配、时间段查询运费报表，可配置运费规则 |
|  | 市场部报表 | 项目报表 | 统计项目的收支情况，包括项目收入、台班支出、机械支出、人工支出、采购支出等。展示项目盈亏情况。 |
|  |  | 合同报表 | 统计合同的应收账款、应付账款、已收账款、未收金额、开票金额、收票金额、账款日期、结算金额等。 |
|  |  | 销售报表 | 根据不同销售区域，统计销售合同的约定发货量、实际发货量、待发货量、已计划量、未计划量、装车数量，结算情况等。 |
|  |  | 工程报表 | 统计工程合同的约定施工量、实际施工量、待施工量、施工次数、供应商（协助单位）结算情况等。 |
|  |  | 沥青原油价格报表 | 统计沥青原油近三年的价格走势。用户可以查看沥青原油的历史价格数据，并以图表形式展示近三年的价格趋势。 |
|  | 工程部报表 | 工程报表 | 统计工程的进度情况。查看各个工程的进度完成情况，包括已完成、进行中、未开始等状态，以便进行项目进度管理和调度安排。 |
|  |  | 工程量统计报表 | 统计各个工程的工程量。用查看每个工程的工程量情况，以便进行资源调配和施工计划制定。 |
|  |  | 机械设备统计报表 | 统计各个工程的机械设备的使用量。可以查看每个工程所使用的机械设备情况，包括种类、数量、使用时长等信息，以便进行设备管理和维护计划制定。 |
|  |  | 辅助人工统计报表 | 收集并汇总辅助人工的相关数据，统计辅助人工的使用情况。包括人工使用时长、人工费用等信息。了解辅助人工在项目中的实际运用情况，为项目成本控制和人力资源管理提供数据支持。 |
|  |  | 工程耗材报表 | 用以追踪和管理工程项目中耗材的使用情况。该报表详细记录了各类耗材的消耗量、成本、补给周期以及库存水平等关键数据。通过这一模块，工程管理人员可以精确掌握耗材消耗趋势，优化库存管理，减少浪费，并为成本预算和控制提供数据支持。 |
|  | 财务部报表 | 收支报表 | 统计收支情况，生成收支报表。用户可以查看特定时间段内的收入和支出情况，以便进行财务分析和预算管理。 |
|  |  | 采购报表 | 统计采购情况，生成采购报表。用户可以查看各项采购的金额、供应商信息等，以便进行采购成本管控和供应链管理。 |
|  |  | 销售报表 | 统计销售情况，生成销售报表。用户可以查看销售额、客户信息等，以便进行销售业绩分析和市场营销策略制定。 |
|  |  | 摊铺统计报表 | 用于生成和展示摊铺作业的财务统计数据。该报表详细记录摊铺工程的成本、收入、利润等关键财务指标，支持数据的多维度分析和历史趋势追踪，帮助财务部门进行精准的成本控制和收益评估。 |
|  |  | 运费统计报表 | 用以追踪和管理与运输相关的所有费用。该报表汇总了不同运输任务的详细信息，包括运输距离、载重量、费用计算以及支付状态等。通过这一模块，财务人员可以有效地监控运费支出，进行成本分析，并确保运输成本的透明性和准确性。” |
|  |  | 机械租赁统计报表 | 该报表详细记录了租赁机械的数量、租赁期限、租赁费用、已收款项以及未结清账目等关键财务信息。通过这一模块，企业能够高效地管理租赁资产的财务流程，优化资金流，并确保租赁交易的财务准确性和合规性。 |
|  |  | 库存报表 | 根据出入库情况，统计生产物料的收发存情况。可以查看特定时间段内各种物料的入库、出库和库存量，以便进行库存管理和成本控制。 |
|  |  | 能耗支出报表 | 统计能耗支出情况，生成能耗报表。可以查看能源类型、消耗量和支出金额等信息，以便进行能源成本的管理和分析。 |
|  | 领导层报表 | 按需求 定制 | 按年、月、日等定制数据报表 |
|  | 行政报表 | 其他采购报表 | 生成与物资或设备采购的报表。可根据日期范围、部门、供应商等筛选条件，以便了解物资采购的情况，进一步优化采购管理和成本控制。 |
| 系统管理 | 用户管理 | 用户 | 用户管理用于对系统用户进行管理、维护和控制，包括用户信息管理（如用户的基本信息、联系方式、角色和组织架构等）、用户登录日志、操作日志等以及用户认证和授权。通过有效的用户管理，可以帮助系统管理员更好地管理和控制系统中的用户，保障系统的安全和稳定性。 |
|  | 权限管理 | 权限 | 权限管理通过设置用户的访问权限和操作权限来控制用户对系统资源的访问和操作范围，包括身份认证、访问权限管理、操作权限管理、权限分配管理、权限审计等等。通过有效的权限管理，可以控制用户的访问和操作范围，保障系统的安全和稳定性，防止数据泄露、恶意攻击等安全风险。 |
|  | 角色管理 | 角色 | 角色管理通过定义不同的角色，并将权限和操作分配给这些角色，来控制用户对系统资源的访问和操作范围，将用户按照不同的角色进行分类和分组，为不同的角色分配不同的权限和功能，可达到控制和管理用户的目的，包括的内容有角色定义、角色权限分配、角色成员管理、角色审批等。 |
|  | 消息中心 | 全部消息 | 展示用户收到的所有消息，包括已读和未读消息。消息列表包含消息标题、发送时间、消息内容等信息。可按消息类型、发送时间、发送人等条件进行过滤和排序。点击消息查看详细信息。 |
|  |  | 未读消息 | 展示用户未阅读的消息。未读消息以醒目的方式标示。可按消息类型、发送时间、等条件进行过滤和排序。点击消息查看详细信息。 |
|  | 事项管理 | 新建事项 | 系统内的每个事项都可通过新建事项进行新事项的快速发起，事项新建功能根据不同部门人员的不同权限进行控制和展示，保证系统流程的安全性和统一性。系统根据不同的事项流程配置的不同审核流程，在事项新建并发起后对事项进行审批流程的固定分配。 |
|  |  | 待发事项 | 集中展示当前用户仍需编辑尚未发起的事项，充当事项草稿箱的作用，用于记录和管理待发起的事项或审批流程，待发事项以分页列表的形式呈现，方便用户查看和复查。支持根据事项的不同类型及审核流程的不同进展状态对列表数据进行条件筛选，定向查阅指定事项。 |
|  |  | 已发事项 | 集中展示当前用户已经发起并提交的事项，用于监督和管理已提交并处于审批流程中事项，已发事项以分页列表的形式呈现，方便用户查看和复查。支持根据事项的不同类型及审核流程的不同进展状态对列表数据进行条件筛选，定向查阅指定事项。通过查看已发事项，用户可以了解自己已经发起事项的流程状态和进展情况，以及相关的审批人员和审批结果，支持用户对节点审核人进行催办操作。 |
|  |  | 待办事项 | 集中展示等待当前用户处理的事项，用于记录和管理等待处理的事项或审批流程，待办事项以分页列表的形式呈现，方便用户查看和复查。支持根据事项的不同类型及审核流程的不同进展状态对列表数据进行条件筛选，定向查阅指定事项。列表优先展示待办事项中已被催办的事项，提醒用户及时处理。 |
|  |  | 已办事项 | 集中展示当前用户已经处理完毕的事项，用于记录和管理已经完成的事项或审批流程，已办事项以分页列表的形式呈现，方便用户查看和复查。支持根据事项的不同类型及审核流程的不同进展状态对列表数据进行条件筛选，定向查阅指定事项。 |
| 供应商小程序 | 供应商 | 车辆流水查看 | 允许供应商查看车队车辆的运输流水情况，包括流水号、车牌、运输材料、称重数量、称重时间等信息。使供应商能够了解车队的运输情况，管理和协调运输活动。 |
|  |  | 电子单查看 | 允许供应商查看车队车辆运输材料的电子单。供应商可以方便地查看运输材料的相关信息，提高信息的传递效率。 |
|  |  | 车队信息录入 | 录入车队拉料信息，包括车牌号、材料名称等，并可查看录入记录。可以及时记录车队的拉料情况，并进行信息管理。 |

### 注：为了确保系统的质量，采购人有权在履行本项目的过程中（含运营期），在不改变系统框架的前提下，合理地提出变更、扩展、替换或修改本项目的某些部分的建议，包括增加系统的相应功能或提高有关技术参数，供应商应予以实施，费用已包含在合同价内，不再另行支付。

### （三）付款方式

1.预付款支付

（1）预付款：签订合同后，并收到采购人书面备货通知和供应商开具预付款担保保函后，采购人向供应商支付合同总价的20%为预付款；

（2）预付款担保应满足以下几个条件：

1）出具银行保函：需经采购人确认。

2）为见索即付保函：不需要出具任何证明和理由，就可对保函进行收兑。

3）预付款担保的期限：供应商应在采购人支付预付款前向采购人提供预付款担保，在预付款完全扣回之前，应保证预付款担保持续有效。

4）如因供应商未及时提供预付款担保，导致采购人无法支付预付款，不影响供应商履行合同义务，供应商不得以此拖延或不履行合同义务。

2.预付款扣回的方式：在支付第一阶段进度款时一次性扣回预付款，如不足抵扣的，则在下一阶段进度款支付时扣回预付款。

3.进度款支付

（1）每批设备到场后的次月10日前，支付至该批到场设备款的60%。

（2）安装调试后，支付至合同总价的80%。

（3）带料生产安装调试验收后1个月内或第一批货物到达现场12个月内，以先到时间为准,采购人支付至合同总价的95%。

（4）剩余5%的合同款为质量保证金，自设备调试验收之日起至质保期结束后的15日内付清。

（5）每笔付款前供应商需开具等额的增值税专用发票。

### (四）履约保证金：

合同签订前，供应商须向采购人缴纳肆拾万元为履约担保，履约担保可以银行转账/转账支票/银行汇票/银行保函等形式提交。

说明：

（1）以银行转账、转帐支票、银行汇票等形式提交的：

①从供应商基本账户转出；

②履约担保退还时间：待项目整体竣工验收合格后，予以全部退还；

（2）若采用保函形式的，应满足以下几个条件：

①保函为银行保函。

②为见索即付保函：即在供应商没有实施合同或者未履行合同义务时，采购人不需要出具任何证明和理由，只要看到供应商违约，就可对保函进行收兑。

③保函期限：采购人与供应商签订的合同生效之日起至待项目整体竣工验收合格后。

④如果由于项目延误或保函出具机构要求分期出具保函的，则在前一份保函有效期满之日3个月前必须重新出具相同内容的保函。

⑤保函开具方需开通官方网站进行在线查询功能。采购人通过开具方的官方网站进行在线查询后，可以确认真实性的，对原件进行收讫。否则，采购人有权不予收讫。

### （五）完成时间、安装调试、验收时间

1.完成时间：必须在项目土建完成后二个月内按采购单位要求完成供货、运输、安装调试完成。

2.验收时间：设备运行200小时或混合料出料数量达到20000吨，以先到为准，由双方共同派代表进行验收，供应商应提供系统设备的有效检验材料，与合同的技术指标一起作为验收标准。采购人对系统设备验收合格后，验收中发现系统设备达不到验收标准或合同规定的技术指标，供应商必须更换，并负担由此给采购人造成的损失，直到验收合格为止。

3.供应商应于投标书中提供系统设备的验收标准和检测办法，并在验收中提供采购人认可的相应检测手段，验收标准应符合中国有关的国家、地方、行业的标准，，经采购人确认后作为验收的依据。

4.安装标准：符合我国国家有关技术规范要求和技术标准，所有的软件和硬件必须保证同时安装到位。

5.供应商应在投标文件中应提供安装计划、根据采购人提供的安装场地和环境的要求进行设备设计、安装、调试。

6.如供应商在设备安装完成后6个月内，采购人厂区建设滞后等原因导致不能进行生产的，则双方需对智慧化生产设备进行预验收，预验收后办理收货确认并支付货款。

### (六)报价说明

本标项输送皮带总长增减上述数量的±5%范围以内，总价不予调整。增减超过±5%的部分按4500元/米进行总价调整。其余报价采用固定总价包干模式。报价内容包含完成所需全部费用，包括但不限产品及相关附件的提供、运输、运输保险、保管、安装、安装人员工资及福利、人员保险意外保险费、材料费、调试、检验、交通差旅费、合理利润、税金等相关服务的全部费用。供应商应列入而未列入其中的费用，均视为已包含在内，风险由供应商承担。

### （七）售后服务

1.质量保修期≥3年（供应商本身承诺的产品质保期高于采购文件要求的则按照供应商承诺执行）,质保期内因不能排除的故障而影响工作的情况每发生一次，其质保期相应延长30天，保质期内因设备本身缺陷造成各种故障应由供应商免费技术服务和维修。

2.在设备（或系统）整个使用期内，供应商确保正常使用，在接到用户维修要求后应在2小时内响应，8小时内到现场服务技术支持，并能提供多种方式的技术支持。维修过程中所需材料供应商在接到通知后应及时提供，最长不超过24小时必须送达采购人。若短期无法修复的，应及时提供相应备用设备并负责安装调试，为此，供应商应提供相应承诺书。

3.质保期内，售后服务所需一切费用包括在投标总报价中。若供应商未能按时响应并完成维修的，采购人有权自行委托第三方维修或更换，采购人由此产生的费用由供应商全额承担，采购人并有权直接在未付供应商的款项中予以扣除。

4.供应商在投标文件中须说明保修期内提供的服务计划。

5.软件产品免费升级改善期：≥3年（供应商本身承诺的产品改善期高于采购文件要求的则按照供应商承诺执行）。

### （八）培训

供应商应提供相应的培训计划，详细说明培训的方式、地点、人数、时间等实质性内容。

### （九）采购标的需执行的国家相关标准、行业标准、地方标准或者其他标准、规范

1.浙江省工程建设标准高等级公路沥青路面设计规范 DB33/T 896-2013；

2.公路沥青路面施工技术规范 JTG F40-2004；

3.公路工程质量检验评定标准JTG F80-1-2017；

4.公路沥青路面设计规范JTG D50-2017；

5.交通运输基础数据元 第9部分：建设项目信息基础数据元 JT/T 697.9；

6.信息安全技术网络安全等级保护基本要求 GB/T 22239；

7.信息安全技术 物联网数据传输安全技术要求 GB/T 37025；

8.浙江省人民政府关于加快发展工业互联网促进制造业高质量发展的实施意见；

9.信息安全技术网络安全等级保护基本要求 GB/T 22239-2019；

10.信息安全技术信息系统安全等级保护定级指南 GB/T 22240-2020；

11.互联网信息服务管理办法；

12.计算机信息网络国际联网安全保护管理办法；

13.中华人民共和国计算机信息系统安全保护条例；

14.中华人民共和国网络安全法；

15.计算机信息系统国际联网保密管理规定；

16.涉及国家秘密的信息系统分级保护管理办法；

17.信息安全技术信息系统密码应用基本要求 GB/T 39786-2021；

18.信息化和工业化融合管理体系数字化转型 价值效益参考模型 GB/T 23011-2022；

### （十）采购标的需满足的质量、安全、技术规格、物理特性等要求

1.开放性

开放性和可扩展性系统的组件具备优秀的开放性，同时遵循业界相关的统一标准，支持各类操作系统、软件环境、数据库体系和中间件等；能通过开发接口进行信息的输入、输出，与第三方应用或系统进行通信，实现信息开放。在宏观层面为多类系统协同运行提供支撑。系统具备良好的可扩展性和可伸缩性，以保证各类外部和内部原因驱动的业务系统自身的不断调整、修改和优化工作，并保证系统本身的正确运行。

2.稳定性

系统的开发全部采用成熟技术，从根本上提高了系统的稳定性。系统软件支持在云平台或本地柔性部署，采用控制流和业务流分离的系统构架，使整个系统结构简单明晰，采用以太网和现场总线复用方式，既利用了以太网的高带宽特性，也利用了现场总线高可靠高容错特性，从系统结构设计上保证了系统的稳定运行。

系统采取模块化、分布式系统构造和控制方式，从系统设计的结构形式和控制方式的角度来提高系统总体的稳定性，分散故障风险，降低系统出现整体故障的稳定性。软件开发流程按照计算机软件规范要求，在系统设计、文档管理和测试工作等各个环节都一一把关，这些措施都是系统品质和稳定性的保证。

3.易用性

强调以人为本的设计思想，适应多功能、外向型的需求，对于来自内外的各种信息进行收集、处理、存储、传输、检索、查询，为实际使用者和管理者提供有效的信息服务和充分的决策依据，为用户和管理人员提供安全、舒适、方便、快捷、高效、节约的工作和生产办公环境。

用户页面和后台系统页面均提供直观、易用和丰富的图形化使用界面，始终保证操作方式的一致性，保证系统交互符合用户常识和预期，从而保证其对系统的高效使用。为增加系统灵活性，系统要具有良好的配置性，通过灵活配置，方便系统的前后台功能展示。

4.安全性

系统在硬件、数据 、网络、应用等各层次要制定相应的安全策略，保障系统稳定 、数据安全。网络环境下信息传输和数据存储注重安全，保障系统网络的安全可靠性，避免遭到恶意攻击和数据被非法提取的现象出现。

# 第四章 评标办法

## 评标办法前附表

| 条款号 | 评审 因素 | 评审标准 |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 2.1.1 | 资格 评审 标准 | 营业执照 | 具备有效的营业执照。 |
|  |  | 基本资格 | 符合《瑞安市国有企业采购管理办法（试行）》第十二条（附承诺书）。 |
|  |  |  | 未被“信用中国”(www.creditchina.gov.cn)、中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单。 |
|  |  | 特定资格 | 标项一：须具有独立法人资格的制造商，不接受代理商（或经销商）投标。制造商须具备自行设计、生产制造能力。 标项二：须具有独立法人资格的制造商，不接受代理商（或经销商）投标。制造商须具备自行设计、生产制造能力。 标项三： / （提供承诺函，格式详见附件九） |
| 2.1.2 | 符合性 评审 标准 | 法定代表人授权委托书或法定代表人身份证明 | 符合采购文件要求。 |
|  |  | 投标供应商名称 | 与营业执照（或事业单位法人证书或执业许可证等证明文件或个体工商户营业执照或自然人身份证明）一致 |
|  |  | 投标函签字盖章 | 有法定代表人或其委托代理人签字（或盖章）并加盖单位章。 |
|  |  | 投标报价 | 投标报价不得高于采购人规定的最高限价或预算价； |
|  |  | 实质性内容 | 实质性响应采购文件要求 |
| 2.2.1 | 分值 构成 | 商务技术部分： 70分 报价部分： 30 分 |  |
| 2.2.2 | 评分标准 |  |  |

标

| 标项一 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 序 号 | 评审标准 | 主观分/ 客观分 | 权重 | 响应文件中评标标准相应的商务技术资料目录* |
| 1 | 具备质量管理体系认证、环境管理体系认证、职业健康安全管理体系认证证书的，每提供一个得1分，最高得3分。 备注：上述内容须在投标文件中提供相应的证明材料，不提供证明材料不得分。 | 客观分 | 3 | 认证体系 |
| 2 | 具备2021年1月1日起4000型及其以上型号再生一体机设备销售业绩的，每提供1个，得0.5分，本项满分3分。 备注：提供合同或中标通知书扫描件并加盖公章，若合同或中标通知书中未能提供项目特征的，需另提供其他证明材料提现项目特征，否则不得分。 | 客观分 | 3 | 业绩 |
| 3 | 评标委员会对投标设备的技术性能响应情况进行评定： 1.技术要求全部响应得7分。 # 2.技术指标有一条不响应、不符合或负偏离的，不得分。 注：以投标供应商提供的偏离表为准。 | 客观分 | 7 | 技术偏离 |
| 4.1 | 设备布置合理科学性、设备布置效果图： 1.设备布置科学、合理、完全符合采购人要求的，得6分； 2.设备布置较为科学、较为合理、基本符合采购人要求的,得4分； 3.设备布置存在缺陷或简漏的，得2分； 4.未提供或提供的资料不符合采购人需求的不得分。 | 主观分 | 6 | 整体方案 |
| 4.2 | 设备技术、产品性能、信息化程度及先进性； 1.设备技术、产品性能及信息化先进的，得6分； 2.设备技术、产品性能及信息化较为先进的，得4分； 3.设备技术、产品性能及信息化存在缺陷或简漏的,得2分； 4.未提供或提供的资料不符合采购人需求的不得分。 | 主观分 | 6 |  |
| 5 | 环保粉尘、烟气、噪音处理方案及保证措施； 1.提供的方案与措施详细、满足需求，非常合理且具有可行性的，得6分； 2.提供的方案与措施基本满足需求，合理、有可行性的，得4分； 3.提供的方案与措施简单，部分满足需求的，得2分。 4.未提供或提供的资料不符合采购人需求的不得分。 | 主观分 | 6 | 环保粉尘、烟气及噪音处理方案 |
| 6.1 | 在石料、粉料、沥青称量等性能： 1.性能科学、合理、完全符合采购人需求的，得3分； 2.性能基本科学、合理、基本符合采购人需求的，得2分； 3.性能存在缺陷或简漏的，得1分； 4.未提供或提供的资料不符合采购人需求的不得分。 | 主观分 | 3 | 对应部件的详细介绍与重要部件技术性能情况 |
| 6.2 | # 原生、再生燃烧器性能技术： 1.性能技术科学、合理、完全符合采购人需求的，得3分； 2.性能技术基本科学、合理、基本符合采购人需求的，得2分； 3.性能技术存在缺陷或简漏的，得1分； 4.未提供或提供的资料不符合采购人需求的不得分。 | 主观分 | 3 |  |
| 6.3 | 除尘系统技术性能: 1.性能技术科学、合理、完全符合采购人需求的，得3分； 2.性能技术基本科学、合理、基本符合采购人需求的，得2分； 3.性能技术存在缺陷或简漏的，得1分； 4.未提供或提供的资料不符合采购人需求的不得分。 | 主观分 | 3 |  |
| 6.4 | # 再生沥青烟气处理方案: 1.提供的方案详细、满足需求，非常合理且具有可行性的，得3分； 2.提供的方案基本满足需求，合理、有可行性的，得2分； 3.提供的方案简单，部分满足需求的，得1分。 4.未提供或提供的资料不符合采购人需求的不得分。 | 主观分 | 3 |  |
| 6.5 | 原生、再生干燥滚筒技术性能: 1.性能技术科学、合理、完全符合采购人需求的，得3分； 2.性能技术基本科学、合理、基本符合采购人需求的，得2分； 3.性能技术存在缺陷或简漏的，得1分； 4.未提供或提供的资料不符合采购人需求的不得分。 | 主观分 | 3 |  |
| 7 | # 在原质保期的基础上每增加6个月得1分（不足6个月不加分)，最高得4分。 | 客观分 | 4 | 质保期 |
| 8 | # 备品备件供应充足性、价格合理性及供货速度等方案： # 1.提供的方案详细、满足需求，非常合理且具有可行性的，得3分； # 2.提供的方案基本满足需求，合理、有可行性的，得2分； # 3.提供的方案简单，部分满足需求的，1分。 # 4.未提供或提供的资料不符合采购人需求的不得分。 | 主观分 | 3 | 备品备件 |
| 9 | # 针对本项目制定的设备供货、安装、调试方案（供应商需承诺发货时间、安装时间、调试时间等）： # 1.提供的方案详细、满足需求，非常合理且具有可行性的，得6分； # 2.提供的方案基本满足需求，合理、有可行性的，得4分； # 3.提供的方案简单，部分满足需求的，得2分。 # 4.未提供或提供的不符合采购人需求的不得分。 | 主观分 | 6 | 设备供货、安装、调试方案 |
| 10 | 根据客户需求，工程师免费驻场进行操作人员电气、机械、项目管理等方面的培训，1年得1分，最高5分。 提供承诺书，格式自拟。 | 客观分 | 5 | 培训计划 |
| 11 | 供应商承诺安装调试及验收时间：在采购文件安装调试及验收时间础上每提前10天加 1分，最多加 3分（不足10天的部分不予计分）。 提供承诺书，格式自拟。 | 客观分 | 3 | 安装调试及验收 |
| 12.1 | 供应商售后服务网点分布情况: 1.网点分布科学、合理、完全符合采购人需求的，得2分； 2.网点分布基本科学、合理、基本符合采购人需求的，得1.5分； 3.网点分布存在缺陷或简漏的，得1分； 4.未提供或提供的资料不符合采购人需求的不得分。 | 主观分 | 2 | 售后服务承诺 |
| 12.2 | 供应商承诺在2小时内响应，24小时内到场维修的，得1分。 提供承诺书，格式自拟。 | 客观分 | 1 |  |
| 13 | 有效投标报价的最低价作为评标基准价，其最低报价为满分；其他供应商的价格得分按下面公式计算得出： 投标报价得分=（评标基准价/投标报价）*权重。 计算分数时四舍五入取小数点后两位。 | / | 30 | / |

| 标项二 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 序 号 | 评审标准 | 主观分/ 客观分 | 权重 | 响应文件中评标标准相应的商务技术资料目录* |
| 1 | 对供应商制造工艺、质量检验手段，生产设备、质量检验设备等情况，进行评价： 1.供应商制造水平先进、合理、完全符合采购人要求的，得6分； 2.供应商制造水平较为先进、合理、基本符合采购人要求的，得4分； 3.供应商制造水平存在缺陷或简漏的,得2分； 4.未提供或提供的资料不符合采购人需求的不得分。 | 主观分 | 6 | 供应商制造水平 |
| 2 | 对投标的生产线设备的选型、工序产能衔接、功能配置及对生产线设备主要零部件选用、外协辅机的选用及相关的质量等内容进行打分： 1.设备选型、工序衔接等内容合理、先进、完整且完全符合采购人要求的，得6分； 2.设备选型、工序衔接等内容基本合理、基本符合采购人要求的，得4分； 3.设备选型、工序衔接等内容存在缺陷或简漏的，得2分； 4.未提供或提供的资料不符合采购人需求的不得分。 | 主观分 | 6 | 生产线设备、零配件配置合理性、先进性 |
| 3 | 对投标的生产线设备的产能、产品成品率、安全保护及提醒装置和设备情况等进行打分： 1.生产设备动力、传动、液压、润滑的生产运行完全可靠、先进、安全，完全符合采购人要求的，得6分； 2.生产设备动力、传动、液压、润滑的生产运行基本可靠、基本安全，基本采购人要求的，得4分； 3.生产设备动力、传动、液压、润滑的生产运行的可靠性、安全性存在缺陷或表达内容简漏的，得2分； 4.未提供或提供的资料不符合采购人需求的不得分。 | 主观分 | 6 | 生产线设备运行可靠性、安全性 |
| # 4 | 对投标生产线及设备的控制和操作系统的先进性、完整性、自动化程度、操作快捷简便、电控主要元器件选用进行评审。 1.生产线设备操控性能先进、完整、操作简便、完全符合采购人要求的，得6分； 2.生产线设备操控性能基本操作简便、基本符合采购人要求的，得4分； 3.生产线设备操控性能存在缺陷或简漏的，得2分； 4.未提供或提供的资料不符合采购人需求的不得分。 | 主观分 | 6 | 生产线设备操控性能 |
| 5 | 对投标生产线、除尘系统、喷淋系统设备配置情况进行打分： 1.设备配置完整、合理、先进、完全符合采购人要求的，得6分； 2.设备配置基本合理、基本符合采购人要求的，得4分； 3.设备配置存在缺陷或简漏的，得2分； 4.未提供或提供的资料不符合采购人需求的不得分。 | 主观分 | 6 | 生产线及设备环保要求 |
| 6 | 对供应商针对本项目的供货和安装总体计划安排、设备交货及安装期保证措施、生产线及设备安装的组织和资源保障、调试及试生产的保障及技术支持等进行评审: 1.提供的保障措施详细、满足需求，非常合理且具有可行性的，6分； 2.提供的保障措施基本满足需求，合理、有可行性的，4分； 3.提供的保障措施简单，部分满足需求的，2分。 4.未提供或提供的资料不符合采购人需求的不得分。 | 主观分 | 6 | 供货及安装的组织及计划安排、保障措施 |
| 7 | 提供技术培训方案，主要包括培训目的、培训计划、培训实施方案（培训对象、培训时间、培训地点、培训方式、培训内容）、培训保障等。 根据供应商提供的《专用工具清单》和《随机备品备件》，对投标单位提供的全套设备的随机备品备件的品种和数量以及全套设备安装、调试及维修保养所需的全部专用工具情况进行评审。 1.技术培训方案和备品备件、专用工具等内容完整、科学合理、完全符合采购人要求的，得6分； 2.技术培训方案和备品备件、专用工具等内容基本科学合理、基本符合采购人要求的，得4分； 3.技术培训方案和备品备件、专用工具等内容存在缺陷或简漏的，得2分； 4.未提供或提供的资料不符合采购人需求的不得分。 | 主观分 | 6 | 技术培训方案和备品备件、专用工具情况 |
| 8 | 设备维修保养操作简便程度，拆装便利性、安全性，售后服务方案、售后服务网点分布情况、磨耗易损件供应及时性、技术支持等进行评审: 1.以上内容方案科学、合理、完全符合采购人要求的，得6分； 2.以上内容方案基本科学、基本合理、基本符合采购人要求的，得4分； 3.以上内容方案存在缺陷或简漏的，得2分； 4.未提供或提供的资料不符合采购人需求的不得分。 | 主观分 | 6 | 维修、保养及售后服务 |
| 9 | 供应商承诺免费驻厂服务培训为1年的得0分，每延长一年加1分，本项最高得6分。 提供承诺书，格式自拟。 | 客观分 | 6 | 免费驻厂服务培训 |
| 10 | 供应商承诺在原质保期的基础上每延长半年加1分(不足半年不加分），本项最高得4分。 | 客观分 | 4 | 质保期 |
| 11 | 评标委员会对投标设备的技术性能响应情况进行评定： 1.技术要求全部响应得6分。 # 2.技术指标有一条不响应、不符合或负偏离的，不得分。 注：以投标供应商提供的偏离表为准。 | 客观分 | 6 | 性能指标和技术要求 |
| 12 | 供应商自2021年1月1日至今具有类似项目（时间以合同签订日期为准）的业绩，每提供1个业绩得0.5分，最多得3分。 提供合同原件扫描件、验收报告原件扫描件、发票复印件，不提供或缺少资料不得分，每个合同供货范围必须包含设备的安装调试，未包含安装的纯设备销售业绩视为无效业绩不得分；②供货范围中必须同时包含颚式破碎机、液压圆锥破碎机、立轴冲击式破碎机和圆振动筛。 | 客观分 | 3 | 业绩 |
| 13 | 具备质量管理体系认证、环境管理体系认证、职业健康安全管理体系认证证书的， 每提供一个得1分，最高得3分。 备注：上述内容须在投标文件中提供相应的证明材料，不提供证明材料不得分。 | 客观分 | 3 | 认证体系 |
| 14 | 有效投标报价的最低价作为评标基准价，其最低报价为满分；其他供应商的价格得分按下面公式计算得出： 投标报价得分=（评标基准价/投标报价）*权重。 计算分数时四舍五入取小数点后两位。 | / | 30 | / |

| 标项三 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 序 号 | 评审标准 | 主观分/ 客观分 | 权重 | 响应文件中评标标准相应的商务技术资料目录* |
| 1 | 评标委员会对投标设备的技术性能响应情况进行评定： 1.技术要求全部响应得15分。 # 2.技术指标有一条不响应、不符合或负偏离的，不得分。 注：以投标供应商提供的偏离表为准。 | 客观分 | 15 | 设备部分技术指标 |
| 2 | 沥青拌合站生产线有详细的软件架构、功能设计方案，由评委进行打分： 1.各系统软件的功能性、安全性、可靠性、易用性、扩展性、兼容性等内容全面，功能强，完全符合采购人要求的，得15分； 2.各系统软件的功能性、安全性、可靠性、易用性、扩展性、兼容性等一般，基本符合采购人要求的，得10分； 3.各系统软件的功能性、安全性、可靠性、易用性、扩展性、兼容性等存在缺陷或简漏的，得5分； 4.未提供或提供的资料不符合采购人需求的不得分。 | 主观分 | 15 | 软件部分 |
| 3.1 | 根据对项目建设思路、原则、特点、技术要求的理解情况，提供的建设方案： 1.方案充分考虑用户使用需求，统筹考虑了总体目标的功能实现，助于提高效率、操作便捷、运维成本降低，完全符合采购人要求的，得8分； 2.方案基本考虑用户使用需求，基本考虑总体目标的功能实现，提高效率一般、操作便捷一般、基本能降低运维成本，基本符合采购人要求的，得5分； 3.方案存在缺陷或简漏的，得3分； 4.未提供或提供的资料不符合采购人需求的不得分。 | 主观分 | 8 | 建设方案 |
| # 3.2 | 根据供应商提供的投标文件中对软件系统参数、性能描述、建设运行方案： # 1.提供的方案详细、满足需求，非常合理且具有可行性的，得8分； # 2.提供的方案基本满足需求，合理、有可行性的，得5分； # 3.提供的方案简单，部分满足需求的，得3分。 4.未提供或提供的资料不符合采购人需求的不得分。 | 主观分 | 8 |  |
| 3.3 | 建设方案有详细的项目进度说明且项目期限安排高效、紧凑、满足采购人规定的期限，从进度计划合理性、可行性、高效性等方面进行打分；（0-2分）。 | 主观分 | 2 |  |
| 4 | 供应商拟派项目负责人具有中级及以上职称证书得2分。 注：须提供拟派项目负责人的相关证书复印件及在供应商连续缴纳三个月及以上的社保证明,公司注册时间未满一个月的，提供公司社会保险参保证明，不提供不得分。 | 客观分 | 2 | 项目负责人 |
| 5 | 根据供应商针对本项目制定的全面、详尽、科学培训计划（培训的方式、地点、人数、时间等实质性内容）进行打分： # 1.提供的方案详细、满足需求，非常合理且具有可行性的，得8分； # 2.提供的方案基本满足需求，合理、有可行性的，得5分； # 3.提供的方案简单，部分满足需求的，得3分。 4.未提供或提供的资料不符合采购人需求的不得分。 | 主观分 | 8 | 培训计划 |
| 6 | 根据售后服务方案、项目维护计划（对用户故障的响应、处理、定期巡检、售后网点技术团队能力等情况）的有效性等情况由专家打分： # 1.提供的方案和计划详细、满足需求，非常合理且具有可行性的，6分； # 2.提供的方案和计划基本满足需求，合理、有可行性的，得4分； # 3.提供的方案和计划简单，部分满足需求的，得2分。 4.未提供或提供的资料不符合采购人需求的不得分。 | 主观分 | 6 | 售后方案 |
| 7 | 承诺维修响应时间的承诺。 # 1.提供响应时间的承诺能满足需求，非常合理且具有可行性的，得6分； # 2. 提供响应时间的承诺基本满足需求，基本可行的，得4分； # 3. 提供响应时间的承诺存在缺陷或简漏的，得2分； 4.未提供或提供的资料不符合采购人需求的不得分。 | 主观分 | 6 | 维修响应时间的承诺 |
| 8 | 有效投标报价的最低价作为评标基准价，其最低报价为满分；其他供应商的价格得分按下面公式计算得出： 投标报价得分=（评标基准价/投标报价）*权重。 计算分数时四舍五入取小数点后两位。 | / | 30 | / |

### 1、评标方法

本评标办法采取综合评分法（百分制法）。评标委员会对满足采购文件实质性要求的投标文件，按照本章第2.2款规定的评分标准进行打分，并按得分由高到低顺序推荐中标候选供应商。综合评分相等时，以投标报价低的优先；投标报价也相等的，则按商务技术部分得分高低顺序排列；若所有得分均相同，则由采购人代表现场抽签确定名次优先者。本评标办法中涉及到小数位的计算除另有约定外，均保留二位小数，第三位四舍五入。采购人应对评标委员会所推荐的中标候选人的情况进行必要的核实，并经公示后无异议的，依法予以确认中标供应商。

### 2、评审标准

#### 2.1初步评审标准

2.1.1资格评审标准：见评标办法前附表；

2.1.2符合性评审标准：见评标办法前附表；

#### 2.2分值构成与评分标准

- 2.2.1分值构成

（l）商务技术部分：见评标办法前附表；

- （2）报价部分：见评标办法前附表；

- 2.2.2评分标准

（l）商务技术部分：见评标办法前附表；

- （2）报价部分：见评标办法前附表；

### 3、评标程序

#### 3.1初步评审

3.1.1评标委员会可以要求投标供应商提交第二章“投标供应商须知”第3.1.1款规定的有关证明和证件的原件，以便核验。评标委员会依据本章第2.1款规定的标准对投标文件进行初步评审。有一项不符合评审标准的，作否决标处理。

3.1.2投标报价有算术错误的，评标委员会按以下原则对投标报价进行修正，修正的价格经投标供应商书面确认后具有约束力。投标供应商不接受修正价格的，其投标作否决标处理。

（1）投标供应商上传的《报价文件》中报价一览表填写的报价和系统上开标一览表里填写的金额不一致时，以供应商上传的《报价文件》为准，对投标供应商的报价进行修正。

（2）开标时投标文件中报价一览表内容与投标文件中明细表内容不一致的，以报价一览表为准。

- （3）大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；

（4）单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修正单价。

（5）总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

（6）如以文字表示的数据与数字表示的有差别，以文字为准修正数字。

（7）▲如投标供应商缺漏项价格比例达到投标报价的5%（含）以上时，属于商务重大偏离，评标委员会将对其投标按无效标处理。

（8）如投标供应商的投标文件前后矛盾，评委会将做出不利于投标供应商的修正。

#### 3.2详细评审

3.2.1评标委员会按本章第2.2 款规定的量化因素和分值进行打分，并计算出综合评估得分。

(1）按本章第2.2.2目规定的评审因素和分值对商务技术部分计算出得分A ；

(2）按本章第2.2.2目规定的评审因素和分值对报价部分计算出得分B。

3.2.2评分分值计算保留小数点后两位，小数点后第三位“四舍五入”。

- 3.2.3投标供应商得分=A+B。

3.2.4评标委员会发现供应商的报价明显低于其他投标报价，使得其投标报价可能低于其个别成本的，应当要求该供应商作出书面说明并提供相应的证明材料。供应商不能合理说明或者不能提供相应证明材料的，评标委员会应当认定该供应商以低于成本报价竞标，并否决其投标。

#### 3.3投标文件的澄清和补正

3.3.1在评标过程中，评标委员会可以书面形式要求投标供应商对所提交投标文件中不明确的内容进行书面澄清或说明，或者对细微偏差进行补正。评标委员会不接受投标供应商主动提出的澄清、说明或补正。

3.3.2澄清、说明和补正不得改变投标文件的实质性内容（算术性错误修正的除外）。投标供应商的书面澄清、说明和补正属于投标文件的组成部分。

3.3.3评标委员会对投标供应商提交的澄清、说明或补正有疑问的，可以要求投标供应商进一步澄清、说明或补正，直至满足评标委员会的要求。

#### 3.4评标结果

3.4.1除第二章“投标供应商须知”前附表授权直接确定中标人外，评标委员会按照得分高到低的顺序推荐中标候选人。

3.4.2评标委员会完成评标后，由应当向采购人提交书面评标报告。

### 附件一否决投标条款

否决投标条款

本附件所集中列示的否决投标条款，是本章“评标办法”的组成部分，是对第二章“投标供应商须知”和本章正文部分所规定的否决投标条款的总结和补充，如果出现与本附件规定不一致的情况，以本附件的规定为准。

1、投标供应商或投标文件出现下列情况之一的，其投标文件将被否决：

1.1在符合性评审、资格评审中，评标委员会认定投标供应商的投标文件不符合评标办法前附表中规定的任何一项评标标准的；

1.2供应商在规定解密时间内投标文件无法解密或者解密失败的，且未在规定时间内提交备份投标文件的。

2、投标供应商或其投标文件有下列情形之一的，其投标文件将被否决：

2.1在商务技术部分评审中，评标委员会认定投标供应商的投标未能通过此项评审的；

2.2在评标结束前，投标供应商发生重大变化或变更，未及时告知采购人或不再具备采购文件规定的资格条件或者其投标影响招标公正性的；

2.3未按采购文件要求盖章或签字的；

2.4投标报价高于采购人规定的最高限价或预算金额；

2.5不按评标委员会要求澄清、说明或补正的；

2.6有第二章“投标供应商须知”第1.4.3 项规定的任何一种情形的；

2.7资格审查资料中的各类证件如在年检、升级、变更的，不能提供的，且无相应的主管部门出具的书面材料原件扫描件的；

2.8被行政主管部门限制参加投标或有不良行为记录公示未满期限的；

2.9存在串通投标、挂靠、弄虚作假、行贿等违法行为;

2.10未对采购文件的实质性要求和条件作出响应；

2.11本采购文件中另有规定属于否决投标情形的；

2.12国家、省、市、县有关规定属否决投标情形的。

3、存在下列情形之一的，属于投标供应商相互串通投标：

（1）投标供应商之间协商投标报价等投标文件的实质性内容；

（2）投标供应商之间约定中标人；

（3）投标供应商之间约定部分投标供应商放弃投标或者中标；

（4）属于同一集团、协会、商会等组织成员的投标供应商按照该组织要求协同投标；

（5）投标供应商之间为谋取中标或者排斥特定投标供应商而采取的其他联合行动。

4、有下列情形之一的，视为投标供应商相互串通投标：

（1）不同投标供应商的投标文件由同一单位或者个人编制；

（2）不同投标供应商委托同一单位或者个人办理投标事宜；

（3）不同投标供应商的投标文件载明的项目管理成员为同一人；

（4）不同投标供应商的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异；

（5）不同投标供应商的投标文件相互混装；

5、有下列情形之一的，属于采购人与投标供应商串通投标：

（1）采购人在开标前开启投标文件并将有关信息泄露给其他投标供应商；

（2）采购人直接或者间接向投标供应商泄露评标委员会成员等信息；

（3）采购人明示或者暗示投标供应商压低或者抬高投标报价；

（4）采购人授意投标供应商撤换、修改投标文件；

（5）采购人明示或者暗示投标供应商为特定投标供应商中标提供方便；

（6）采购人与投标供应商为谋求特定投标供应商中标而采取的其他串通行为；

（7）法律、法规或规章规定的其他串通投标行为。

6、投标供应商有下列情形之一的，属于弄虚作假行为：

（1）使用伪造、变造的许可证件；

（2）提供虚假的财务状况或者业绩；

（3）提供虚假的项目负责人或者主要技术人员简历、劳动关系证明；

（4）提供虚假的信用状况；

（5）其他弄虚作假的行为。

7、投标供应商有下列情形之一的，属于以他人名义投标的行为，认定为“挂靠”行为：

（1）项目项目负责人或者主要技术人员不是本单位人员的；

（2）通过转让或者租借等方式从其他单位获取资格或者资质证书投标的；

（3）由其他单位或者其他单位负责人在自己编制的投标文件上加盖印章或者签字的；

（4）法律法规规章规定的以他人名义投标的其他行为。

# 第五章 合同条款

## 标项一

甲方：瑞安市路达公路工程养护有限公司

乙方：瑞安市公路工程有限公司

丙方：中标供应商

瑞安市路达公路工程养护有限公司（以下简称甲方）、瑞安市公路工程有限公司（以下简称乙方）、    中标供应商      （以下简称丙方），为做好               设备的采购供应工作，经三方友好协商，特签定本合同。

乙方系甲方的付款单位，仅根据甲方指示支付货款或违约金，本合同项下的所有权利义务由甲丙双方自行承担，与乙方无关。

### 第一条：货物内容、数量、价款

| 标的名称 | 规格 型号 | 牌号 商标 | 计量 单位 | 数量 | 不含税 单价 (元) | 金额 (元) | 增值税 税率 （%） | 税额 （元） | 价税合计(元) | 其它 说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 合计人民币金额（大写）： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

1、本标项原生料皮带、再生料皮带总长增减数量的±5%范围以内，总价不予调整。增减超过±5%的部分按4500元/米进行总价调整。其余报价采用固定总价包干模式。报价内容包含完成所需全部费用，包括但不限产品及相关附件的提供、运输、运输保险、保管、安装、安装人员工资及福利、人员保险意外保险费、材料费、调试、检验、交通差旅费、合理利润、税金等相关服务的全部费用。供应商应列入而未列入其中的费用，均视为已包含在内，风险由丙方承担。

2、本项目须按13%增值税计入。

### 第二条  交货、安装调试、验收时间、人员培训、验收标准

- 交货期：合同签订后，接到甲方书面备货通知后30日内交货到甲方指定地点。

- 安装调试及验收：到货后90天内设备安装调试完毕，由甲方组织验收。

- 人员培训：根据甲方要求提供操作、维护及管理人员的培训。

4、验收标准：符合技术文件提供的相关技术参数，符合国家沥青混凝土拌合楼制造质量的相关规范。实际使用过程中符合生产要求，按供货清单和沥青混凝土拌合楼验收交接单进行交接，双方办理有关交接手续。

### 第三条  质量及包装

丙方对沥青混凝土拌合楼质量负责的条件及期限：设备实行三包，质保期为验收合格后     月内或       工作小时先到为限，质保期内发生重大质量问题的，由丙方负责退货或调换处理，退货或调换处理中发生的一切费用由丙方自行承担；质保期内出现一般故障时：如若属于产品质量问题出现的故障，丙方免费提供更换配件和维修技术服务；如若属于操作不当出现的故障，丙方应及时提供更换配件或维修技术服务，人工费不计，材料费另算；质保期外出现故障时：丙方应及时提供更换配件或维修技术服务。丙方在其后服务中所选用的配件均应为原厂制造，符合相关标准。

### 第四条  付款方式

1.预付款支付

（1）预付款：签订合同后，收到甲方书面备货通知和丙方开具预付款担保保函后，乙方向丙方支付合同总价的20%为预付款；

（2）预付款担保应满足以下几个条件：

1）出具银行保函：需经甲方确认。

2）为见索即付保函：不需要出具任何证明和理由，就可对保函进行收兑。

3）预付款担保的期限：丙方应在乙方支付预付款前向甲方提供预付款担保，在预付款完全扣回之前，应保证预付款担保持续有效。

4）如因丙方未及时提供预付款担保，导致乙方无法支付预付款，不影响丙方履行合同义务，丙方不得以此拖延或不履行合同义务。

2.预付款扣回的方式:乙方在支付第一阶段进度款时一次性扣回预付款，如不足抵扣的，则在下一阶段进度款支付时扣回预付款。

3.进度款支付

(1)全部到货且开具全额增值税专用发票后支付至合同总价的60%。

(2)货到工地安装调试后支付至合同总价的80%。

(3)设备安装调试验收合格后，乙方支付至合同总价的95%。

(4)剩余5%作为质量保证金，在质保期满无质量问题后15个工作日付清。

(5)每笔付款前丙方需向乙方开具等额的增值税专用发票。

注:上述货款均由甲方指示乙方支付，待付款条件具备后，甲方书面通知乙方付款，乙方在收到书面通知后3日内支付。

### 第五条  履约保证金：

合同签订前，丙方须向甲方缴纳贰佰万元为履约担保，履约担保可以银行转账/转账支票/银行汇票/银行保函等形式提交。

说明：

（1）以银行转账、转帐支票、银行汇票等形式提交的：

①从丙方基本账户转出；

②履约担保退还时间：待项目整体竣工验收合格后，予以全部退还；

（2）若采用保函形式的，应满足以下几个条件：

①保函为银行保函。

②为见索即付保函：即在丙方没有实施合同或者未履行合同义务时，甲方不需要出具任何证明和理由，只要看到丙方违约，就可对保函进行收兑。

③保函期限：签订的合同生效之日起至待项目整体竣工验收合格后。

④如果由于项目延误或保函出具机构要求分期出具保函的，则在前一份保函有效期满之日3个月前必须重新出具相同内容的保函。

⑤保函开具方需开通官方网站进行在线查询功能。甲方通过开具方的官方网站进行在线查询后，可以确认真实性的，对原件进行收讫。否则，甲方有权不予收讫。

### 第六条  随机的必备品、配件、工具数量及供应办法：见附件。

### 第七条  验收方式

本项目设备安装调试完毕后，丙方应移交设备使用说明书等资料，并对甲方设备操作人员进行现场培训。在安装调试完成后，设备运行200小时或混合料出料数量达到20000吨，以先到为准，由甲方组织项目验收。

1、验收内容：产品质量、数量；供货、安装、调试情况；培训情况等其他工作内容。

2、验收依据：图纸、采购文件、投标文件、厂家货物技术标准说明及国家有关的质量标准规定，均为验收依据。

3、验收要求：

（1）丙方必须将设备运抵采购人指定的交货地点，丙方必须保证出厂设备为全新且性能完好，满足采购人使用需求。

（2）设备到货经安装调试完成并试用行后，设备的各项主要技术参数和技术性能均能达到要求后为终验合格。

（3）设备性能检测要求（根据国家有关规程规范及厂家提供的设备验收标准等要求，买、卖双方共同进行以下测试工作）。检测设备运行的能耗、噪音、污染、润滑油耗、轴承温升及电气元件温升等技术指标。设备性能检测指标达不到合同要求买方拒绝验收或折价处理。

4、验收时应提交的资料：到货核验单（需甲方经办人及审核人签字、丙方签字并盖章）、并按招标技术要求提供相应证明材料如：产品合格证原件、产品说明书、质量保证书（或保修卡）原件、采购需求中要求的检测报告复印件、产品生产日期凭证、三包凭证、产品拍照图片等各种文档资料。

5、验收时丙方与甲方派代表参加。

注：如丙方在设备安装完成后6个月内，甲方厂区建设滞后等原因导致不能进行生产的，则双方需对设备进行预验收，预验收后办理收货确认并支付货款。

### 第八条 售后服务要求

1、质保期：本项目通过验收之日起不少于1年（丙方本身承诺的产品质保期高于采购文件要求的则按照丙方承诺执行）。

2、丙方必须建立完善的售后服务网络，并在国内有服务网点，配备充足的零部件供应仓库。丙方必须保证在设备使用周期内供应甲方所需的设备零部件。

3、质保维修响应：设备质保期内，凡属产品质量原因造成设备故障或部件损坏，由丙方进行免费保修及更换，且在接到甲方通知后丙方必须2小时内相应，并派服务人员24小时内抵达现场进行处理；设备质保期内，售后服务所需一切费用包括在投标总报价中。若丙方未能按时响应并完成维修的，甲方有权自行委托第三方维修或更换，甲方由此产生的费用由丙方全额承担，乙方接到甲方指示后有权直接在未付丙方的款项中予以扣除。

4、设备质保期后，丙方仍负责设备的技术指导及服务，接到甲方通知后丙方必须派服务人员24小时内抵达现场进行处理。

### 第九条  服务承诺

1、设备到货后，丙方提供技术人员免费对甲方操作手进行为期不少于      天的技术培训，根据甲方需要提供培训，直至甲方操作人员能独立、正确、熟练操作设备。

2、设备在使用中发生故障的，由丙方负责在     小时内免费处理完成，特殊情况协商解决，并由丙方负责终生的售后服务，提供终生的零配件供应。

3、售后服务人员应在报修后      小时内到达现场维护。

### 第十条  本合同的解除及变更条件

1、除法律规定外，丙方逾期     日交货或安装调试，甲方可解除本合同；甲方依本合同付款期限逾期      日付款的，丙方可解除本合同。无对方的书面同意，双方任何一方均无权对合同变更，合同解除所造成的对方损失均由解除方承担。

2、若项目由于土地、环评等（包括但不限于）政策原因，造成项目未落地的，则甲方有权取消本招标项目，由甲方承担招标代理费，丙方不得向甲方与乙方提出任何索赔。

3、如丙方逾期未能安装调试合格或经甲方确认验收不合格的，甲方有权解除合同，丙方须向乙方退还已付款项并按第十二条承担违约责任。

### 第十一条  合同的修订

除本合同另有规定以外，本合同的任何改变、修订、增补或删除，须经缔约三方同意，由缔约三方的授权代表签署，此后构成本合同的不可分割的一个部分，具有与本合同相等的法律约束效力。

### 第十二条  违约责任

1、丙方不按合同规定的设备数量、规格、型号、附件等供应设备的，甲方有权拒收设备，同时丙方应向甲方赔付合同价款的30%的违约金，并有权单方面解除合同。

2、丙方不按合同规定的设备质量标准交货的，甲方有权拒收设备，所造成的一切损失均由丙方承担。

3、丙方不能按合同约定的时间交货或安装调试完成的，甲方有权对丙方处以每日设备总价的千分之三为甲方的损失赔偿。

4、甲方不能按照合同约定期限付款的，丙方有权向甲方要求支付逾期款的千分之三作为违约金。

5、丙方不得以任何形式或方式对甲方的设备进行锁机或远程锁定，每发生一次赔偿合同总价的30%。

6、丙方不派遣技术人员配合甲方驻厂完成图纸等设计工作，甲方有权终止合同，造成的损失由丙方进行赔偿。

7、丙方必须按照采购文件技术要求进行承诺，若达不到承诺要求，重新更换原配件，继续达到承诺要求；如丙方不履行此项承诺并7天内未修复达产，丙方赔偿甲方损失。

8、丙方不按合同规定，将项目进行转让或分包给他人，甲方有权没收履约保证金，且有权单方解除合同，丙方须承担不低于合同总价30%的违约金，并承担由此造成甲方的实际损失。

9、丙方投标时提供的制造商承诺书存在弄虚作假的，履约保证金不予退还，甲方有权单方面解除合同，并要求丙方承担不低于合同总价30%的违约金，并承担由此造成甲方的实际经济损失。

10、丙方不得将合同转让或分包给他人，否则履约保证金不予退还，甲方有权单方解除合同，并要求丙方承担不低于合同总价30%的违约金，并承担由此造成甲方的实际经济损失。

注：1、甲方有权通知乙方在在支付给丙方的任何一笔款项中扣取违约金

- 在质保期内，丙方须保证足额的质量保证金，若发生扣除的，须及时全额补足，否则甲方有权单方面解除合同。

- 上述违约条件成就时，甲方可指示乙方作为违约金的收款人，丙方应直接向乙方账户支付违约金。

### 第十三条  商业道德

三方应切实遵守诚实、守信的商业道德，任何一方不得采取任何可能导致另一方按有关的法律、法令、法规和政府法令而承担责任或处罚的行为，不得接受对方提供或给予礼品、招待、报酬、货款或其他方式的补偿。

### 第十四条  合同争议的解决

本合同在履行中发生的争议，由三方当事人协商解决，协商不成，可到甲方所在地有管辖权的人民法院解决。

### 第十五条  合同的签署及生效

本合同一式陆份，三方各执贰份，自三方签字盖章之日起生效。

### 第十六条  其他约定事项

1、由于项目土地和环评等原因，项目未落地，则甲方有权取消本合同，对于此次投标过程中产生的费用，丙方自行承担，甲方承担招标代理费。

2、采购文件、投标文件、澄清文件（若有）、中标通知书等作为本合同不可分割的一部分，与本合同具有同等效力。

### 第十七条 未尽事宜，三方友好协商。

甲方:                                           乙方：

单位名称（章）：                                单位名称（章）：

纳税人识别号：                                  纳税人识别号：

开户银行：                                      开户银行：

账号：                                          账号：

单位地址：                                      单位地址：

法人代表：                                      法人代表：

委托代理人：                                    委托代理人：

电话：                                          电话：

传真：                                          传真：

丙方：

单位名称（章）：

纳税人识别号：

开户银行：

账号：

单位地址：

法人代表：

委托代理人：

电话：

传真：

## 标项二

甲方：瑞安市路达公路工程养护有限公司

乙方：瑞安市公路工程有限公司

丙方：中标供应商

瑞安市路达公路工程养护有限公司（以下简称甲方）、瑞安市公路工程有限公司（以下简称乙方）、    中标供应商      （以下简称丙方），为做好               设备的采购供应工作，经三方友好协商，特签定本合同。

乙方系甲方的付款单位，仅根据甲方指示支付货款或违约金，本合同项下的所有权利义务由甲丙双方自行承担，与乙方无关。

### 第一条：货物内容、数量、价款

| 标的名称 | 规格 型号 | 牌号 商标 | 计量 单位 | 数量 | 不含税 单价 (元) | 金额 (元) | 增值税 税率 （%） | 税额 （元） | 价税合计(元) | 其它 说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 合计人民币金额（大写）： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

1、本标项皮带输送机长度（详见设备清单），如实际供货长度多于或少于招标要求长度的±5%范围以内，总价不予调整，增减超过±5%的部分以实际供货长度结算。其余报价采用固定总价包干模式。报价内容包含完成所需全部费用，包括但不限产品及相关附件的提供、运输、运输保险、保管、安装、安装人员工资及福利、人员保险意外保险费、材料费、调试、检验、交通差旅费、合理利润、税金等相关服务的全部费用。丙方应列入而未列入其中的费用，均视为已包含在内，风险由丙方承担。

### 2、本项目须按13%增值税计入。

### 第二条  项目承包范围及内容

1、设备供货与安装范围：

1.1碎石制砂生产线中涉及的主机设备（棒条振动给料机、颚式破碎机、单缸液压圆锥破、多缸液压圆锥破、立轴冲击式破碎机、振动筛等）；

1.2辅机设备（皮带给料机、自卸式除铁器、除尘器等）；

1.3皮带输送机系统、钢结构件及各部位连接件、电气控制系统；

1.4整套设备地基图纸、工艺布置图；

1.5成套设备安装、技术服务、人员培训、调试、试验、试运行及整套系统的性能保证和售后服务等内容；

3、项目施工、安装期间用水、用电等费用由丙方承担，在甲方基础施工阶段，丙方派人全程现场指导；调试、试生产期间的原燃材料、用水、用电、管理及操作维修人员由甲方提供，润滑油由丙方承担，丙方派专业技术人员指导，试生产期间所产生的收益归甲方所有。甲方应在各方面积极配合丙方。

4、生产线安装、调试投入的人员团队的办公、住宿等由丙方自行解决。

5、丙方自中标之日起，派遣专业技术人员驻厂配合甲方完成图纸等工作。丙方派遣人员的费用由丙方自行承担。

6、丙方必须对厂区总图布置整体考虑，如设备平面布置、安全通道、安全平台、安全间隙等必须满足安全规程及消防安全要求。

### 第三条  项目工期要求

交货期：合同签订后，接到甲方书面备货通知后150天内完成项目产品供货、安装调试、软硬件集成、交验等所有服务。

### 第四条 验收方式

本项目设备安装调试完毕后，丙方应移交设备使用说明书等资料，并对甲方设备操作人员进行现场培训。在安装调试完成后，设备运行200小时或出料数量达到20000吨，以先到为准，由甲方组织项目验收。

1、验收内容：产品质量、数量；供货、安装、调试情况；培训情况等其他工作内容。

2、验收依据：图纸、采购文件、投标文件、厂家货物技术标准说明及国家有关的质量标准规定，均为验收依据。

3、验收要求：

（1）丙方必须将设备运抵甲方指定的交货地点，丙方必须保证出厂设备为全新且性能完好，满足甲方使用需求。

（2）设备到货经安装调试完成并试用行后，设备的各项主要技术参数和技术性能均能达到要求后为终验合格。

（3）设备性能检测要求（根据国家有关规程规范及厂家提供的设备验收标准等要求双方共同进行以下测试工作）。检测设备实际生产能力、排料粒度曲线及破碎产品的针片状含量等性能指标。检测设备运行的能耗、噪音、污染、润滑油耗、轴承温升及电气元件温升等技术指标。设备性能检测指标达不到合同要求买方拒绝验收或折价处理。

4、验收时应提交的资料：到货核验单（需甲方经办人及审核人签字、丙方签字并盖章）、并按招标技术要求提供相应证明材料如：产品合格证原件、产品说明书、质量保证书（或保修卡）原件、采购需求中要求的检测报告复印件、产品生产日期凭证、三包凭证、产品拍照图片等各种文档资料。

5、验收时丙方与甲方必须派代表参加。

注：如丙方在设备安装完成后6个月内，甲方厂区建设滞后等原因导致不能进行生产的，则双方需对设备进行预验收，预验收后办理收货确认并支付货款。

- 售后服务要求

- 1、质保期：本项目通过验收之日起不少于1年（丙方本身承诺的产品质保期高于采购文件要求的则按照丙方承诺执行）。

2、丙方必须建立完善的售后服务网络，并在国内有服务网点，配备充足的零部件供应仓库。丙方必须保证在设备使用周期内供应甲方所需的设备零部件。

3、质保维修响应：设备质保期内，凡属产品质量原因造成设备故障或部件损坏，由丙方进行免费保修及更换，且在接到甲方通知后丙方必须2小时内相应，并派服务人员24小时内抵达现场进行处理；设备质保期内，售后服务所需一切费用包括在投标总报价中。若丙方未能按时响应并完成维修的，甲方有权自行委托第三方维修或更换，甲方由此产生的费用由丙方全额承担，乙方接到甲方指示后有权直接在未付丙方的款项中予以扣除。

4、设备质保期后，丙方仍负责设备的技术指导及服务，接到甲方通知后丙方必须派服务人员12小时内抵达现场进行处理。

### 第六条 合同的价格与货款的结算

1.1具体施工地点：______________________________

1.2 合同设备应是全新的，在设计、加工技术和材料方面无缺陷的产品，并完全符合合同规定的质量、规格和性能要求。丙方应保证合同设备在正确安装、正常运转和保养条件下，在其使用期内应具有满意的性能。

### 第七条 付款方式

1.预付款支付

（1）预付款：签订合同后，收到甲方书面备货通知和丙方开具预付款担保保函后，乙方向丙方支付合同总价的20%为预付款；

（2）预付款担保应满足以下几个条件：

1）出具银行保函：需经甲方确认。

2）为见索即付保函：不需要出具任何证明和理由，就可对保函进行收兑。

3）预付款担保的期限：丙方应在乙方支付预付款前向甲方提供预付款担保，在预付款完全扣回之前，应保证预付款担保持续有效。

4）如因丙方未及时提供预付款担保，导致乙方无法支付预付款，不影响丙方履行合同义务，丙方不得以此拖延或不履行合同义务。

2.预付款扣回的方式：在支付第一阶段进度款时一次性扣回预付款，如不足抵扣的，则在下一阶段进度款支付时扣回预付款。

3.进度款支付

（1）每批设备到场后的次月10日前，支付至该批到场设备款的60%。

（2）安装调试后，支付至合同总价的80%。

（3）带料生产安装调试验收后1个月内或第一批货物到达现场12个月内，以先到时间为准,乙方支付至合同总价的95%。

（4）剩余5%的合同款为质量保证金，自设备调试验收之日起至质保期结束后的15日内付清。

（5）每笔付款前丙方需向乙方开具等额的增值税专用发票。

注：上述货款均由甲方指示乙方支付，待付款条件具备后，甲方书面通知乙方付款，乙方在收到书面通知后3日内支付。

### 第八条  履约保证金：

合同签订前，丙方须向甲方缴纳贰佰万元为履约担保，履约担保可以银行转账/转账支票/银行汇票/银行保函等形式提交。

说明：

（1）以银行转账、转帐支票、银行汇票等形式提交的：

①从丙方基本账户转出；

②履约担保退还时间：待项目整体竣工验收合格后，予以全部退还；

（2）若采用保函形式的，应满足以下几个条件：

①保函为银行保函。

②为见索即付保函：即在丙方没有实施合同或者未履行合同义务时，甲方不需要出具任何证明和理由，只要看到丙方违约，就可对保函进行收兑。

③保函期限：签订的合同生效之日起至待项目整体竣工验收合格后。

④如果由于项目延误或保函出具机构要求分期出具保函的，则在前一份保函有效期满之日3个月前必须重新出具相同内容的保函。

⑤保函开具方需开通官方网站进行在线查询功能。甲方通过开具方的官方网站进行在线查询后，可以确认真实性的，对原件进行收讫。否则，甲方有权不予收讫。

### 第九条 到货验收及合同设备监造

1、为保证货物验收后免受损失，甲方应及时向丙方免费提供临时存放场地，丙方负责对货物进行妥善保管以免毁损、丢失。

2、甲方在签收之前，应对合同设备进行数量的清点检查，若在检查过程中发现与合同规定不符，存在异议的，经双方确认，甲方有权要求丙方在规定时间内补供，双方签署收货单。此验收视为初验，不作为产品最终验收结果。

3、甲方根据需要若对合同设备进行监造，应提前三天通知丙方监造时间，丙方全力协调安排。如甲方监造人员根据国家相关标准对产品提出合理质疑，丙方应及时予以回应并解决。如监造人员因为合同货物确实有质量问题提出置换或修改，则丙方在核实后及时完成相应置换或修改。

### 第十条  关于合同设备保修规定

1、保修期为自合同设备安装调试结束之日起   个月，最长不超过合同设备到达甲方施工现场之日起   个月。保修期内丙方应对由于制作工艺、材料的缺陷而发生的故障负责，易损件不在保修之列。

2、保修期内丙方将对合同设备因其制造、设计、工艺、性能等方面原因造成的问题或缺陷进行处理，修理或更换零部件，由此产生的维修费用由丙方承担。

3、保修期内，在合同设备正常运转过程中如发现异常情况，甲方应在3个工作日内以书面方式通知丙方，并立即采取适当的措施以防止问题扩大或积聚而造成更多的损失。在收到甲方通知后，丙方应在2个小时内作出响应，并在24个小时内抵达现场或拿出处理意见，甲方应提供必要的协助和配合。如因丙方怠于行使保修义务造成甲方损失，丙方应承担赔偿责任。

4、本条第一款的保证不适用于下列情况:

4.1  未经丙方事先书面同意，甲方、乙方或第三方自行对货物改造而导致的损坏或故障。

4.2  甲方、乙方或第三方因不听从丙方技术人员的指导，或不按合同设备使用说明书等的规定进行操作、保养和维修而引起的损坏或故障。

4.3  由于甲方、乙方人员意外事故或疏忽大意或第三方人员而导致的损坏或故障。

4.4  由于不可抗力导致的损坏或故障。

以上所列情况，丙方将积极协助和帮助甲方对损坏的合同设备进行修理或更换，但甲方应支付丙方相应的服务费、维修费及材料费等。

### 第十一条 违约责任

1、丙方不按合同规定的设备数量、规格、型号、附件等供应设备的，甲方有权拒收设备，同时丙方应向甲方赔付合同价款的30%的违约金，并有权单方面解除合同。

2、丙方不按合同规定的设备质量标准交货的，甲方有权拒收设备，所造成的一切损失均由丙方承担。

3、丙方不能按合同约定的时间交货或安装调试完成的，甲方有权对丙方处以每日设备总价的千分之三为甲方的损失赔偿。

4、甲方不能按照合同约定期限付款的，丙方有权向甲方要求支付逾期款的千分之三作为违约金。

5、丙方不得以任何形式或方式对甲方的设备进行锁机或远程锁定，每发生一次赔偿合同总价的30%。

6、丙方不派遣技术人员配合甲方驻厂完成图纸等设计工作，甲方有权终止合同，造成的损失由丙方进行赔偿。

7、丙方必须按照采购文件技术要求进行承诺，若达不到承诺要求，重新更换原配件，继续达到承诺要求；如丙方不履行此项承诺并7天内未修复达产，丙方赔偿甲方损失。

8、丙方不按合同规定，将项目进行转让或分包给他人，甲方有权没收履约保证金，且有权单方解除合同，丙方须承担不低于合同总价30%的违约金，并承担由此造成甲方的实际损失。

9、丙方投标时提供的制造商承诺书存在弄虚作假的，履约保证金不予退还，甲方有权单方面解除合同，并要求丙方承担不低于合同总价30%的违约金，并承担由此造成甲方的实际经济损失。

10、丙方不得将合同转让或分包给他人，否则履约保证金不予退还，甲方有权单方解除合同，并要求丙方承担不低于合同总价30%的违约金，并承担由此造成甲方的实际经济损失。

注：1、甲方有权通知乙方在在支付给丙方的任何一笔款项中扣取违约金

- 在质保期内，丙方须保证足额的质量保证金，若发生扣除的，须及时全额补足，否则甲方有权单方面解除合同。

- 上述违约条件成就时，甲方可指示乙方作为违约金的收款人，丙方应直接向乙方账户支付违约金。

### 第十二条 不可抗力

当事人一方由于不可抗力的原因而不能履行本合同时，应在事发后十五(15)日内以传真或信件向对方当事人通报有关详情，尽量减少损失，并出具有效证明文件，解释合同或部分合同不能履行或需要延期履行的原因。该等证明文件需有不可抗力发生地的有关政府部门出具，双方应根据事故对合同的影响协商以决定完全或部分取消本合同或延长合同履行期限。

### 第十三条 法律适用与争议的解决

1、本合同的订立，效力，解释和履行以及因本合同所发生的任何争议均适用中国法律。

2、若发生与本合同有关的争议，双方应首先通过友好协商解决。协商不成，此争议将提交原告所在地人民法院公正裁决。因此产生的诉讼费用由败诉方承担（包括但不限于诉讼费、律师费、保全费用等）。

3、在判决过程中除了争议部分外，双方应继续履行各自本合同规定的义务。

### 第十四条 知识产权及合作保密

- 1、知识产权：本合同的技术资料包含或牵涉到的一切知识产权均属丙方所有。除直接用于本合同外, 采购人不得照样复制任何此类内容或资料，且有责任保守这些内容和资料信息的秘密, 不得泄漏或允许他人泄漏这些内容而使丙方遭受损害或损失。

- 2、合作保密：甲乙双方均不得对本合同的技术资料、合同设备价款等向第三方透露。

### 第十五条 合同终止及解除

合同一方出现下列情形之一的，另一方可以书面形式通知其终止合同：

1、对本合同有实质性违约行为,经对方书面通知，拒绝纠正的；

2、破产或资金周转不灵或停止营业或无力偿还债务的；

3、履行本合同不合法的；

4、若不可抗力的情形持续超过90天而双方仍未找到继续履行合同的公平办法的。

5、若项目由于土地、环评等（包括但不限于）政策原因，造成项目未落地的，则甲方有权取消本招标项目，由甲方承担招标代理费，丙方不得向采购人提出任何索赔。

6、如丙方逾期未能安装调试合格或经甲方确认验收不合格的，甲方有权解除合同，丙方须向乙方退还已付款项并按第十二条承担违约责任。

### 第十六条 合同效力

1、合同经双方授权代表签署或加盖各自合同专用章后即告生效。

2、合同的所有附件均为合同的有效组成部分，与合同同时生效，具有同等的法律效力。

3、本合同有效期自生效日期起至合同三方履行完各自义务止。

### 第十七条 其他条款

1、由于项目土地和环评等原因，项目未落地，甲方则有权取消本合同，对于此次投标过程中产生的费用，丙方自行承担，甲方承担招标代理费。

2、本合同的各条款为三方就合同设备买卖等事宜所达成的全部协议，及经由三方授权代表签字的其他补充协议。

3、若非书面的形式出现，且未经三方授权代表签署，对本合同的任何增删或修订均属无效。

4、本合同如遇设计变更或甲方提如特殊要求，经三方协商同意后，按照变更后的设备要求签订补充协议，对合同价款作相应的调整。

5、本合同以中文表述，合同原件一式陆份，每份均视为正本。甲方、乙方、丙方各贰份。

6、本合同有关的任何通知、请求和来往信函均需以书面形式传真或以挂号函件或特快专递或电子邮件的方式传至下列约定联系方式处。

7、本合同附件与本合同具有同等法律效力。

合同附件：

甲方:                                           乙方：

单位名称（章）：                                单位名称（章）：

纳税人识别号：                                  纳税人识别号：

开户银行：                                      开户银行：

账号：                                          账号：

单位地址：                                      单位地址：

法人代表：                                    法人代表：

委托代理人：                                  委托代理人：

电话：                                        电话：

传真：                                        传真：

丙方：

单位名称（章）：

纳税人识别号：

开户银行：

账号：

单位地址：

法人代表：

委托代理人：

电话：

传真：

## 标项三

甲方：瑞安市路达公路工程养护有限公司

乙方：瑞安市公路工程有限公司

丙方：中标供应商

瑞安市路达公路工程养护有限公司（以下简称甲方）、瑞安市公路工程有限公司（以下简称乙方）、    中标供应商      （以下简称丙方），为做好               设备的采购供应工作，经双方友好协商，特签定本合同。

乙方系甲方的付款单位，仅根据甲方指示支付货款或违约金，本合同项下的所有权利义务由甲丙双方自行承担，与乙方无关。

### 第一条：货物内容、数量、价款

| 标的名称 | 规格 型号 | 牌号 商标 | 计量 单位 | 数量 | 不含税 单价 (元) | 金额 (元) | 增值税 税率 （%） | 税额 （元） | 价税合计(元) | 其它 说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 合计人民币金额（大写）： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

1、本标项输送皮带总长增减上述数量的±5%范围以内，总价不予调整。增减超过±5%的部分按4500元/米进行总价调整。其余报价采用固定总价包干模式。报价内容包含完成所需全部费用，包括但不限产品及相关附件的提供、运输、运输保险、保管、安装、安装人员工资及福利、人员保险意外保险费、材料费、调试、检验、交通差旅费、合理利润、税金等相关服务的全部费用。丙方应列入而未列入其中的费用，均视为已包含在内，风险由丙方承担。

2、本项目须按13%增值税计入。

### 第二条：总体要求

1.必须符合采购文件(包括补充更正，若有)的技术要求和配置；必须是国内相应制造厂商生产并提供的原装合格产品；符合国家质量技术标准的货物。

2.除本合同另有约定外，售后服务按国家市场监督管理总局和国家其他有关规定执行，国家没有规定的按厂商规定执行。国家规定标准低于厂商标准的按厂商标准执行，但最低免费质保服务期不得少于3年。

### 第三条：合同履行产品要求

凡合同所列机型停产或市场断货，丙方可在不改变品牌、机型、档次、基本功能等前提下，提供相应配置或高于原配置的商品。

### 第四条：完成时间、安装调试、验收时间

1.完成时间：必须在项目土建完成后二个月内按甲方要求完成供货、运输、安装调试完成。

2.验收时间：设备运行200小时或混合料出料数量达到20000吨，以先到为准，由双方共同派代表进行验收，丙方应提供系统设备的有效检验材料，与合同的技术指标一起作为验收标准。甲方对系统设备验收合格后，验收中发现系统设备达不到验收标准或合同规定的技术指标，丙方必须更换，并负担由此给甲方造成的损失，直到验收合格为止。

3.丙方应于投标书中提供系统设备的验收标准和检测办法，并在验收中提供甲方认可的相应检测手段，验收标准应符合中国有关的国家、地方、行业的标准，经甲方确认后作为验收的依据。

4.安装标准：符合我国国家有关技术规范要求和技术标准，所有的软件和硬件必须保证同时安装到位。

5.丙方应在投标文件中应提供安装计划、根据甲方提供的安装场地和环境的要求进行设备设计、安装、调试。

6.如丙方在设备安装完成后6个月内，甲方厂区建设滞后等原因导致不能进行生产的，则双方需对智慧化生产设备进行预验收，预验收后办理收货确认并支付货款。

### 第五条：付款方式

1.预付款支付

（1）预付款：签订合同后，收到甲方书面备货通知和丙方开具预付款担保保函后，乙方向丙方支付合同总价的20%为预付款；

（2）预付款担保应满足以下几个条件：

1）出具银行保函：需经甲方确认。

2）为见索即付保函：不需要出具任何证明和理由，就可对保函进行收兑。

3）预付款担保的期限：丙方应在乙方支付预付款前向甲方提供预付款担保，在预付款完全扣回之前，应保证预付款担保持续有效。

4）如因丙方未及时提供预付款担保，导致乙方无法支付预付款，不影响丙方履行合同义务，丙方不得以此拖延或不履行合同义务。

2.预付款扣回的方式:乙方在支付第一阶段进度款时一次性扣回预付款，如不足抵扣的，则在下一阶段进度款支付时扣回预付款。

3.进度款支付

（1）每批设备到场后的次月10日前，支付至该批到场设备款的60%。

（2）安装调试后，支付至合同总价的80%。

（3）带料生产安装调试验收后1个月内或第一批货物到达现场12个月内，以先到时间为准,乙方支付至合同总价的95%。

（4）剩余5%的合同款为质量保证金，自设备调试验收之日起至质保期结束后的15日内付清。

（5）每笔付款前丙方需向乙方开具等额的增值税专用发票。

注：上述货款均由甲方指示乙方支付，待付款条件具备后，甲方书面通知乙方付款，乙方在收到书面通知后3日内支付。

### 第六条  履约保证金：

合同签订前，丙方须向甲方缴纳肆拾万元为履约担保，履约担保可以银行转账/转账支票/银行汇票/银行保函等形式提交。

说明：

（1）以银行转账、转帐支票、银行汇票等形式提交的：

①从丙方基本账户转出；

②履约担保退还时间：待项目整体竣工验收合格后，予以全部退还；

（2）若采用保函形式的，应满足以下几个条件：

①保函为银行保函。

②为见索即付保函：即在丙方没有实施合同或者未履行合同义务时，甲方不需要出具任何证明和理由，只要看到丙方违约，就可对保函进行收兑。

③保函期限：签订的合同生效之日起至待项目整体竣工验收合格后。

④如果由于项目延误或保函出具机构要求分期出具保函的，则在前一份保函有效期满之日3个月前必须重新出具相同内容的保函。

⑤保函开具方需开通官方网站进行在线查询功能。甲方通过开具方的官方网站进行在线查询后，可以确认真实性的，对原件进行收讫。否则，甲方有权不予收讫。

### 第七条：丙方承担合同标的供货、安装调试及交付前的一切费用(包括不可预见费用)和市场风险。

### 第八条：知识产权和其他约定：

- 1、知识产权：甲方拥有平台系统的知识产权（含数据及源代码）所有权和使用权。

- 2.为了确保系统的质量，甲方有权在履行本合同的过程中（含运营期），在不改变系统框架的前提下，合理地提出变更、扩展、替换或修改本项目的某些部分的建议，包括增加系统的相应功能或提高有关技术参数，丙方应予以实施，费用已包含在合同价内，不再另行支付。

3、丙方按采购文件要求及投标文件内容提供货物及服务。

### 第九条：违约责任

1、丙方不按合同规定的设备数量、规格、型号、附件等供应设备的，甲方有权拒收设备，同时丙方应向甲方赔付合同价款的30%的违约金，并有权单方面解除合同。

2、丙方不按合同规定的设备质量标准交货的，甲方有权拒收设备，所造成的一切损失均由丙方承担。

3、丙方不能按合同约定的时间交货或安装调试完成的，甲方有权对丙方处以每日设备总价的千分之三为甲方的损失赔偿。

4、甲方不能按照合同约定期限付款的，丙方有权向甲方要求支付逾期款的千分之三作为违约金。

5、丙方不得以任何形式或方式对甲方的设备进行锁机或远程锁定，每发生一次赔偿合同总价的30%。

6、丙方不派遣技术人员配合甲方驻厂完成图纸等设计工作，甲方有权终止合同，造成的损失由丙方进行赔偿。

7、丙方必须按照采购文件技术要求进行承诺，若达不到承诺要求，重新更换原配件，继续达到承诺要求；如丙方不履行此项承诺并7天内未修复达产，丙方赔偿甲方损失。

8、丙方不按合同规定，将项目进行转让或分包给他人，甲方有权没收履约保证金，且有权单方解除合同，丙方须承担不低于合同总价30%的违约金，并承担由此造成甲方的实际损失。

9、丙方投标时提供的制造商承诺书存在弄虚作假的，履约保证金不予退还，甲方有权单方面解除合同，并要求丙方承担不低于合同总价30%的违约金，并承担由此造成甲方的实际经济损失。

10、丙方不得将合同转让或分包给他人，否则履约保证金不予退还，甲方有权单方解除合同，并要求丙方承担不低于合同总价30%的违约金，并承担由此造成甲方的实际经济损失。

注：1、甲方有权通知乙方在在支付给丙方的任何一笔款项中扣取违约金

- 在质保期内，丙方须保证足额的质量保证金，若发生扣除的，须及时全额补足，否则甲方有权单方面解除合同。

- 上述违约条件成就时，甲方可指示乙方作为违约金的收款人，丙方应直接向乙方账户支付违约金。

### 第十条：售后服务

1.质量保修期≥3年（丙方本身承诺的产品质保期高于采购文件要求的则按照丙方承诺执行）,质保期内因不能排除的故障而影响工作的情况每发生一次，其质保期相应延长30天，保质期内因设备本身缺陷造成各种故障应由丙方免费技术服务和维修。

2.在设备（或系统）整个使用期内，丙方应确保正常使用，在接到甲方维修要求后应在2小时内响应，8小时内到现场服务技术支持，并能提供多种方式的技术支持。维修过程中所需材料丙方在接到通知后应及时提供，最长不超过24小时必须送达。若短期无法修复的，应及时提供相应备用设备并负责安装调试，为此，丙方应提供相应承诺书。

3.质保期内，售后服务所需一切费用包括在投标总报价中。若丙方未能按时响应并完成维修的，甲方有权自行委托第三方维修或更换，甲方由此产生的费用由丙方全额承担，乙方接到甲方指示后有权直接在未付丙方的款项中予以扣除。

4.丙方在投标文件中须说明保修期内提供的服务计划。

5.软件产品免费升级改善期：≥3年（丙方本身承诺的产品改善期高于采购文件要求的则按照丙方承诺执行）。

### 第十一条:合同终止及解除

合同一方出现下列情形之一的，另一方可以书面形式通知其终止合同：

1、对本合同有实质性违约行为,经对方书面通知，拒绝纠正的；

2、破产或资金周转不灵或停止营业或无力偿还债务的；

3、履行本合同不合法的；

4、若不可抗力的情形持续超过90天而双方仍未找到继续履行合同的公平办法的。

5、若项目由于土地、环评等（包括但不限于）政策原因，造成项目未落地的，则甲方有权取消本招标项目，由甲方承担招标代理费，丙方不得向甲方与乙方提出任何索赔。

6、如丙方逾期未能安装调试合格或经甲方确认验收不合格的，甲方有权解除合同，丙方须向乙方退还已付款项并按第十二条承担违约责任。

### 第十二条：争议的解决

本合同在履行中发生的争议，由双方当事人协商解决，协商不成，可到项目所在地有管辖权的人民法院解决。

### 第十三条：不可抗力

不可抗力是指战争、洪水、台风、地震等或其他双方认定的不能预见其发生及后果，无法避免和克服的事件。甲乙双方任何一方由于不可抗力的原因不能全部或部分履行合同时，应尽快向对方通报理由，在提供相关证明后，可允许延期履行、部分履行或不履行，并可根据实际情况部分或全部免于承担违约责任。

### 第十四条：合同的生效

- 本合同一式陆份，甲、乙、丙三方各执二份。

2.本合同经甲乙丙三方法定代表人或委托代理人签字并加盖公章（或合同章）后生效。

3.本合同未尽事宜，经三方商议可续签补充协议。该补充协议与本合同具有相同法律效力，但该补充协议的内容不能实质性修改招标文件的主要条款。

4.本合同未涉及的部分以招标文件（招标编号：            ）(包括补充更正，若有)为准，上述采购文件与丙方针对本项目投标文件及记录是本合同的附件，与本合同具有同等法律效力，但附件与主合同的规定不一致时，以主合同为准。

甲方:                                           乙方：

单位名称（章）：                                单位名称（章）：

纳税人识别号：                                  纳税人识别号：

开户银行：                                      开户银行：

账号：                                          账号：

单位地址：                                      单位地址：

法人代表：                                      法人代表：

委托代理人：                                    委托代理人：

电话：                                          电话：

传真：                                          传真：

丙方：

单位名称（章）：

纳税人识别号：

开户银行：

账号：

单位地址：

法人代表：

委托代理人：

电话：

传真：

# 第六章 投标文件格式

## 投标供应商提交投标文件须知

1、投标供应商应严格按照投标文件的组成提交下述规定的全部格式文件以及其他有关资料，混乱的编排导致投标文件被误读或采购机构、评标委员会查找不到有效文件是投标供应商的风险。

2、所附表格中要求回答的全部问题和/或信息都必须正面回答。

3、本资格声明的签字人应保证全部声明和问题的回答是真实的和准确的。

4、采购机构将应用投标供应商提交的资料根据自己的判断和考虑决定投标供应商履行合同的合格性及能力。

5、投标供应商提交的材料将被保密保存，但不退还。

6、全部文件应按投标供应商须知中规定的语言和份数提交。

### 附件一	关于《瑞安市国有企业采购管理办法（试行）》第十二条的承诺函（标项一、二、三）

（采购人名称）：

我公司参与           项目名称               （项目编号：          ）投标，郑重承诺具备以下条件并在此声明：

- 具有独立承担民事责任的能力；

- 具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

- 具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；

- 有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

- 采购、招投标等活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录、严重失信行为和行贿记录；

- 法律、行政法规规定的其他条件。

本公司对上述承诺的真实性负责。上述承诺如有虚假，将按“提供虚假材料谋取中标、成交”情形，由采购人取消我公司任何资格（投标/中标/签订合同），且由采购单位/采购代理机构报告至监管部门。

我单位已知晓前述法律规定，对此无任何异议。

投标供应商（公章）：

法定代表人（签字或盖章）：

日期：    年   月   日

注：▲本承诺函必须提供。

### 附件二-1 	法定代表人授权委托书（标项一、二、三）

本人 （姓名） 系  （供应商名称）  的法定代表人，现委托  （姓名）  为我方委托代理人。委托人根据授权，以我方名义签署、澄清、说明、补正、递交、撤回、修改    （项目名称）    投标文件、签订合同和处理有关事宜，其法律后果由我方承担。

委托期限：

委托代理人无转委托权。

附：法定代表人身份证明

投标供应商：（盖单位公章）

法定代表人：（签字或盖章）

身份证号码：

委托代理人：（签字或盖章）

身份证号码：

联系电话：

委托代理人身份证复印件粘贴处

年   月   日

### 附件二-2	法定代表人身份证明（标项一、二、三）

供应商：

单位性质：

地址：

成立时间：       年      月       日

经营期限：

姓名：    性别：    年龄：    职务：

系（投标供应商单位名称）的法定代表人。

特此证明。

身份证复印件粘贴处

投标供应商：（盖单位公章）

年   月   日

### 附件三	投标函（标项一、二、三）

致：（采购人名称）

遵照国家及地方政府相关招标投标法规的规定，我单位： （投标供应商名称） 研究上述采购文件的供应商须知、合同条款、技术要求和其他有关文件后，决定作为投标者正式授权   授权代表全名，职务）代表我方进行有关本投标的一切事宜。

1.我方决定参加：作为本次供应商参与  （项目名称）    的投标：

2.我方承诺：

（1）我方承诺的报价按报价一览表及本次有关的招投标文件执行。

（2）我方报价包含履行合同所有相关服务所需的服务费用。

（3）我方报价均包含所有的税费。

（4）我方承诺具备本项目履行合同所必需的设备和专业技术能力。

3.投标文件的有效期：提交投标文件截止日起90日历天内；如中标，有效期将延至合同终止日为止。

4.我方已详细研究了采购文件的所有内容包括修正文件（如果有）和所有已提供的参考资料以及有关附件并完全明白， 我方放弃在此方面提出含糊意见或误解的一切权力。

5.我方同意按照贵方提出的要求而提供与投标服务有关的数据或信息。

6.我方如果中标，将保证履行采购文件以及采购文件修改书（如果有的话）中的全部责任和义务，按质、按量、按期完成合同中的全部任务。

投标供应商全称（盖章）：

法定代表人或授权代表（签字或盖章）：

日期：    年   月    日

### 附件五-1	报价一览表（标项一）

| 项目编号 |  |
| --- | --- |
| 项目名称 |  |
| 投标报价 （人民币元） | 大写 |
|  | 小写 |
| 备注 |  |

注：

1、本标项原生料皮带、再生料皮带总长增减数量的±5%范围以内，总价不予调整。增减超过±5%的部分按4500元/米进行总价调整。其余报价采用固定总价包干模式。报价内容包含完成所需全部费用，包括但不限产品及相关附件的提供、运输、运输保险、保管、安装、安装人员工资及福利、人员保险意外保险费、材料费、调试、检验、交通差旅费、合理利润、税金等相关服务的全部费用。供应商应列入而未列入其中的费用，均视为已包含在内，风险由供应商承担。

2、本项目须按13%增值税计入。

3、此表不得自行增减内容，不提供此表的报价，视为没有实质性响应招标文件要求。

4、此表中的投标报价须与分项报价表中的投标报价一致。

投标供应商全称（盖章）：

法定代表人或授权代表（签字或盖章）：

日期：    年   月    日

### 附件五-2	报价一览表（标项二）

| 项目编号 |  |
| --- | --- |
| 项目名称 |  |
| 投标报价 （人民币元） | 大写 |
|  | 小写 |
| 备注 |  |

注：

1、本标项皮带输送机长度（详见设备清单），如实际供货长度多于或少于招标要求长度的±5%范围以内，总价不予调整，增减超过±5%的部分以实际供货长度结算。其余报价采用固定总价包干模式。报价内容包含完成所需全部费用，包括但不限产品及相关附件的提供、运输、运输保险、保管、安装、安装人员工资及福利、人员保险意外保险费、材料费、调试、检验、交通差旅费、合理利润、税金等相关服务的全部费用。供应商应列入而未列入其中的费用，均视为已包含在内，风险由供应商承担。

2、本项目须按13%增值税计入。

3、此表不得自行增减内容，不提供此表的报价，视为没有实质性响应招标文件要求。

4、此表中的投标报价须与分项报价表中的投标报价一致。

投标供应商全称（盖章）：

法定代表人或授权代表（签字或盖章）：

日期：    年   月    日

### 附件五-3	报价一览表（标项三）

| 项目编号 |  |
| --- | --- |
| 项目名称 |  |
| 投标报价 （人民币元） | 大写 |
|  | 小写 |
| 备注 |  |

注：

1、本标项输送皮带总长增减上述数量的±5%范围以内，总价不予调整。增减超过±5%的部分按4500元/米进行总价调整。其余报价采用固定总价包干模式。报价内容包含完成所需全部费用，包括但不限产品及相关附件的提供、运输、运输保险、保管、安装、安装人员工资及福利、人员保险意外保险费、材料费、调试、检验、交通差旅费、合理利润、税金等相关服务的全部费用。供应商应列入而未列入其中的费用，均视为已包含在内，风险由供应商承担。

2、本项目须按13%增值税计入。

3、此表不得自行增减内容，不提供此表的报价，视为没有实质性响应招标文件要求。

4、此表中的投标报价须与分项报价表中的投标报价一致。

投标供应商全称（盖章）：

法定代表人或授权代表（签字或盖章）：

日期：    年   月    日

### 附件六-1	分项报价表  标项一

| 序号 | 项目 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 投标报价（元） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 沥青拌合楼主机及配套设备 |  |  |  |  |  |
| 2 | 环保设备 |  |  |  |  |  |
| 3 | 脱白设备 |  |  |  |  |  |
| 4 | 絮状木质素纤维添加装置 |  |  |  |  |  |
| 5 | 乳化沥青设备 |  |  |  |  |  |
| 6 | 铣刨料揉破筛分设备 |  |  |  |  |  |
| 投标报价（元） |  | 大写： 小写： |  |  |  |  |

注：此表中的投标报价须与报价一览表中的投标报价一致。

投标供应商全称（盖章）：

法定代表人或授权代表（签字或盖章）：

日期：    年   月    日

附件六-2                  	分项报价表  标项二

| 序号 | 名称 | 品牌 | 规格型号 | 数量 | 单价 | 合计 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 棒条振动给料机 |  |  | 1台 |  |  |  |
| 2 | 颚式破碎机 |  |  | 1台 |  |  |  |
| 3 | 单缸液压圆锥破 |  |  | 1台 |  |  |  |
| 4 | 多缸液压圆锥破 |  |  | 1台 |  |  |  |
| 5 | 冲击式破碎机 |  |  | 1台 |  |  |  |
| 6 | 振动筛 |  |  | 1台 |  |  |  |
| 7 | 振动筛 |  |  | 2台 |  |  |  |
| 8 | 振动筛 |  |  | 1台 |  |  |  |
| 9 | 振动给料机 |  |  | 2台 |  |  |  |
| 10 | 皮带给料机 |  |  | 2台 |  |  |  |
| 11 | 自卸式除铁器 |  |  | 3台 |  |  |  |
| 12 | 电液动弧形阀 |  |  | 10台 |  |  |  |
| 13 | 除尘器及风选 |  |  | 5台 |  |  |  |
| 14 | 斗式提升机 |  |  | 1台 |  |  |  |
| 15 | 粉罐仓 |  |  | 2套 |  |  |  |
| 16 | 喷雾系统 |  |  | 1套 |  |  |  |
| 17 | 带式输送机 |  | B1200X58m | 1条 |  |  |  |
| 18 | 带式输送机 |  | B1200X54m | 1条 |  |  |  |
| 19 | 带式输送机 |  | B1200X52m | 1条 |  |  |  |
| 20 | 带式输送机 |  | B1000X42m | 1条 |  |  |  |
| 21 | 带式输送机 |  | B1000X7m | 1条 |  |  |  |
| 22 | 带式输送机 |  | B1200X40m | 1条 |  |  |  |
| 23 | 带式输送机 |  | B1200X47m | 1条 |  |  |  |
| 24 | 带式输送机 |  | B800X8m | 1条 |  |  |  |
| 25 | 带式输送机 |  | B1000X23m | 1条 |  |  |  |
| 26 | 带式输送机 |  | B1000X24m | 1条 |  |  |  |
| 27 | 带式输送机 |  | B800X38m | 1条 |  |  |  |
| 28 | 带式输送机 |  | B800X10m | 1条 |  |  |  |
| 29 | 带式输送机 |  | B500X48m | 1条 |  |  |  |
| 30 | 带式输送机 |  | B650X16m | 1条 |  |  |  |
| 31 | 带式输送机 |  | B650X20m | 1条 |  |  |  |
| 32 | 带式输送机 |  | B650X19m | 1条 |  |  |  |
| 33 | 带式输送机 |  | B650X15m | 1条 |  |  |  |
| 34 | 带式输送机 |  | B800X21m | 1条 |  |  |  |
| 35 | 带式输送机 |  | B650X19m | 1条 |  |  |  |
| 36 | 带式输送机 |  | B650X18m | 1条 |  |  |  |
| 37 | 带式输送机 |  | B650X17m | 1条 |  |  |  |
| 38 | 带式输送机 |  | B800X16m | 1条 |  |  |  |
| 39 | 带式输送机 |  | B650X35m | 1条 |  |  |  |
| 40 | 带式输送机 |  | B650X41m | 1条 |  |  |  |
| 41 | 带式输送机 |  | B500X38m | 1条 |  |  |  |
| 42 | 带式输送机 |  | B650X9m | 2条 |  |  |  |
| 43 | 带式输送机 |  | B650x14m | 1条 |  |  |  |
| 44 | 带式输送机 |  | B500X6m | 1条 |  |  |  |
| 45 | 带式输送机 |  | B500X9m | 1条 |  |  |  |
| 46 | 带式输送机 |  | B500X23m | 1条 |  |  |  |
| 47 | 带式输送机 |  | B500X21m | 1条 |  |  |  |
| 48 | 电葫芦龙门架 |  |  | 20吨 |  |  |  |
| 49 | 给料机及初破颚破 |  |  | 20吨 |  |  |  |
| 50 | 圆锥破+高位仓 |  |  | 45吨 |  |  |  |
| 51 | 冲击破+高位仓 |  |  | 35吨 |  |  |  |
| 52 | 圆锥破及冲击破后筛分 |  |  | 54吨 |  |  |  |
| 53 | 渣土筛 |  |  | 10吨 |  |  |  |
| 54 | 桥架支撑 |  |  | 15吨 |  |  |  |
| 55 | 中转仓下料斗 |  |  | 10吨 |  |  |  |
| 56 | 辅材用量 |  |  | 20吨 |  |  |  |
| 57 | 电气系统 |  |  | 1套 |  |  |  |
| 58 | 固定液压破碎锤 |  |  | 1台 |  |  |  |
| 59 | 电葫芦5吨 |  |  | 2台 |  |  |  |
| 60 | 电葫芦3吨 |  |  | 1台 |  |  |  |
| 投标报价(元） |  |  |  | 大写： 小写： |  |  |  |

注：此表中的投标报价须与报价一览表中的投标报价一致。

投标供应商全称（盖章）：

法定代表人或授权代表（签字或盖章）：

日期：    年   月    日

### 附件六-3                  	分项报价表  标项三

| 1、骨料上料自动生产线设备 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 名称 | 单位 | 数量 | 投标单价（元） | 投标总价（元） |
| 1 | 地仓 | 套 | 12 |  |  |
| 2 | 地仓承重格栅 | 套 | 12 |  |  |
| 3 | 底部集料皮带机 | 套 | 1 |  |  |
| 4 | 皮带称 | 套 | 1 |  |  |
| 5 | 骨料提升机 | 套 | 1 |  |  |
| 6 | 布料主皮带机（蛇形皮带机） | 套 | 1 |  |  |
| 7 | 移动式双侧布料机 | 套 | 1 |  |  |
| 8 | 外输送料储罐 | 套 | 1 |  |  |
| 9 | 仓底除尘 | 套 | 2 |  |  |
| 10 | 仓底降尘包封 | 套 | 10 |  |  |
| 11 | 移动除尘器 | 套 | 1 |  |  |
| 12 | 控制系统 | 套 | 1 |  |  |
| 13 | 安装调试 | 项 | 1 |  |  |
| 2、智慧监测及指挥系统设备 |  |  |  |  |  |
| 序号 | 名称 | 单位 | 数量 | 投标单价（元） | 投标总价（元） |
| 1 | 局部摄像机 | 套 | 41 |  |  |
| 2 | 热成像测温相机 | 套 | 1 |  |  |
| 3 | 警戒摄像机 | 套 | 10 |  |  |
| 4 | 安全帽监测摄像机 | 套 | 5 |  |  |
| 5 | 网络高清球型摄像机 | 套 | 2 |  |  |
| 6 | 火焰检测相机 | 套 | 6 |  |  |
| 7 | 空降4.5米栅栏道闸 | 套 | 5 |  |  |
| 8 | 防砸雷达 | 套 | 5 |  |  |
| 9 | 抓拍一体机 | 套 | 6 |  |  |
| 10 | 辅助相机 | 套 | 4 |  |  |
| 11 | 进厂LED | 套 | 1 |  |  |
| 12 | 引到LED | 套 | 17 |  |  |
| 13 | 环境检测主机 | 套 | 1 |  |  |
| 14 | 智能电表 | 套 | 8 |  |  |
| 15 | 数据模块 | 套 | 2 |  |  |
| 16 | LED欢迎屏 | 套 | 1 |  |  |
| 17 | LED大屏 | 套 | 1 |  |  |
| 18 | 视频处理器 | 套 | 1 |  |  |
| 19 | 设备管理平台 | 套 | 1 |  |  |
| 20 | 机架式服务器 | 套 | 1 |  |  |
| 21 | 机架式服务器 | 套 | 1 |  |  |
| 22 | 64路网络硬盘录像机 | 套 | 1 |  |  |
| 23 | 监控专用硬盘 | 套 | 8 |  |  |
| 24 | UPS | 套 | 1 |  |  |
| 25 | 防火墙 | 套 | 1 |  |  |
| 26 | 路由 | 套 | 1 |  |  |
| 27 | 核心交换机 | 套 | 1 |  |  |
| 28 | 汇聚交换机 | 套 | 2 |  |  |
| 29 | 网络交换机 | 套 | 3 |  |  |
| 30 | POE交换机 | 套 | 10 |  |  |
| 31 | 光模块 | 套 | 15 |  |  |
| 32 | 综合布线 | 项 | 1 |  |  |
| 3、电子车衡设备 |  |  |  |  |  |
| 序号 | 名称 | 单位 | 数量 | 投标单价（元） | 投标总价（元） |
| 1 | 汽车衡秤体 | 台 | 2 |  |  |
| 2 | 称重传感器 | 套 | 16 |  |  |
| 3 | 称重显示仪 | 台 | 2 |  |  |
| 4 | 不锈钢防浪涌接线盒 | 套 | 2 |  |  |
| 5 | 专用电脑 | 套 | 5 |  |  |
| 6 | 称重管理软件 | 套 | 1 |  |  |
| 7 | 车牌识别摄像机 | 台 | 4 |  |  |
| 8 | 红外光栅 | 对 | 8 |  |  |
| 9 | 控制柜 | 套 | 2 |  |  |
| 10 | 室外LED屏 | 套 | 4 |  |  |
| 11 | 语音系统 | 套 | 2 |  |  |
| 12 | 打印机 | 台 | 4 |  |  |
| 4、智慧数字管理平台 |  |  |  |  |  |
| 系统名称 | 模块名称 | 单位 | 数量 | 投标单价（元） | 投标总价（元） |
| 驾驶舱 | 数字建模 | 项 | 1 |  |  |
|  | 数据可视化 | 项 | 1 |  |  |
| 运营管理 | 项目管理 | 项 | 1 |  |  |
|  | 合同管理 | 项 | 1 |  |  |
|  | 签证结算 | 项 | 1 |  |  |
|  | 采购管理 | 项 | 1 |  |  |
|  | 供应商管理 | 项 | 1 |  |  |
|  | 销售管理 | 项 | 1 |  |  |
|  | 客户管理 | 项 | 1 |  |  |
| 生产管理 | 生产计划管理 | 项 | 1 |  |  |
|  | 目标任务 | 项 | 1 |  |  |
|  | 智能地磅 | 项 | 1 |  |  |
|  | 生产监测 | 项 | 1 |  |  |
|  | 提醒管理 | 项 | 1 |  |  |
|  | 生产管理 | 项 | 1 |  |  |
|  | 运输管理 | 项 | 1 |  |  |
|  | 料仓管理 | 项 | 1 |  |  |
|  | 仓库管理 | 项 | 1 |  |  |
|  | 设备设施管理 | 项 | 1 |  |  |
|  | 质量管理 | 项 | 1 |  |  |
|  | 安全管理 | 项 | 1 |  |  |
|  | 施工管理 | 项 | 1 |  |  |
| 行政管理 | 企业管理 | 项 | 1 |  |  |
|  | 人事管理 | 项 | 1 |  |  |
|  | 考勤排班 | 项 | 1 |  |  |
|  | 招聘管理 | 项 | 1 |  |  |
|  | 制度管理 | 项 | 1 |  |  |
|  | 公文管理 | 项 | 1 |  |  |
|  | 档案管理 | 项 | 1 |  |  |
|  | 会议管理 | 项 | 1 |  |  |
|  | 环境管理 | 项 | 1 |  |  |
|  | 用印管理 | 项 | 1 |  |  |
|  | 物资管理 | 项 | 1 |  |  |
|  | 公车管理 | 项 | 1 |  |  |
|  | 油卡管理 | 项 | 1 |  |  |
|  | 学习管理 | 项 | 1 |  |  |
| 财务管理 | 收付款管理 | 项 | 1 |  |  |
|  | 费用管理 | 项 | 1 |  |  |
|  | 结算管理 | 项 | 1 |  |  |
|  | 资产管理 | 项 | 1 |  |  |
|  | 开票申请 | 项 | 1 |  |  |
|  | 收票录入 | 项 | 1 |  |  |
|  | 合同调价 | 项 | 1 |  |  |
|  | 付款申请 | 项 | 1 |  |  |
| 报表管理 | 生产部报表 | 项 | 1 |  |  |
|  | 市场部报表 | 项 | 1 |  |  |
|  | 工程部报表 | 项 | 1 |  |  |
|  | 财务部报表 | 项 | 1 |  |  |
|  | 领导层报表 | 项 | 1 |  |  |
|  | 行政报表 | 项 | 1 |  |  |
| 系统管理 | 用户管理 | 项 | 1 |  |  |
|  | 权限管理 | 项 | 1 |  |  |
|  | 角色管理 | 项 | 1 |  |  |
|  | 消息中心 | 项 | 1 |  |  |
|  | 事项管理 | 项 | 1 |  |  |
| 供应商小程序 | 供应商 | 项 | 1 |  |  |
| 投标报价（元） |  | 大写： 小写： |  |  |  |

注：此表中的投标报价须与报价一览表中的投标报价一致。

投标供应商全称（盖章）：

法定代表人或授权代表（签字或盖章）：

日期：    年   月    日

### 附件七	随机备品备件、专用工具清单、产品零件、易损件、备品备件报价表（标项一、二、三）

1、随机备品备件、专用工具清单

| 序 号 | 名称 | 产地/规格/型号 | 数量 | 单位 | 单价 | 备 注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

投标供应商（盖章）：

格式内容可自拟

2、产品零件、易损件、备品备件报价表

| 序 号 | 名称 | 产地/规格/型号 | 数量 | 单价 | 备 注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

投标供应商（盖章）：

格式内容可自拟

### 附件八	投标供应商基本情况表（标项一、二、三）

| 单位名称 （公章） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位地址 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 主管部门 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 成立时间 |  | 营业执照编号 （事业单位法人证书） |  |  |  | 税务登记证编号 |  |  |  |
| 单位性质 |  | 开户银行 及账号 |  |  |  | 注册资金 （万元） |  |  |  |
| 联系人 |  | 电话 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 传真 |  |  |  |  |  |  |  |
| 职工概况 | 职工总数 |  |  | 其中：技术人员数 |  |  |  |  |  |
|  | 教授级高工 |  |  | 高工 |  |  |  |  |  |
|  | 工程师 |  |  | 技工和技术员 |  |  |  |  |  |
|  | 单位行政和技术负责人 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 姓名 | 职务及职称 | 年龄 |  | 专业 |  | 从业年限 |  |  |

投标供应商全称（盖章）：

法定代表人或授权代表（签字或盖章）：

日期：    年   月

附件八	投标供应商类似业绩一览表（标项一、二）

| 序号 | 项目名称 | 用户单位 | 合同金额 | 合同日期 | 联系人及 联系电话 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

投标供应商全称（盖章）：

法定代表人或授权代表（签字或盖章）：

日期：    年   月    日

### 附件九	承 诺 函（标项一、二）

致：（采购人名称）

由我方参加          （项目名称）         ，现我方承诺：

我单位为具备独立法人资格的制造商并具备自行设计、生产制造能力。

本公司对上述承诺的真实性负责。上述承诺如有虚假，采购人履约保证金不予退还，采购人有权单方解除合同，并要求供应商承担不低于合同总价30%的违约金，并承担由此造成采购人的实际经济损失。

投标供应商全称（盖章）：

法定代表人或授权代表（签字或盖章）：

日期：    年   月    日

### 附件十	建议与少量偏离表（标项一、二、三）

| 序号 | 采购文件重述 | 投标文件偏离 |
| --- | --- | --- |

注：如不填写，则视为完全响应采购文件要求。

投标供应商全称（盖章）：

日期：    年   月    日