浙江象荣数字技术有限公司光缆采购项目

招标文件

（电子招投标）

项目编号:NBMC-20258022

采购人：浙江象荣数字技术有限公司

采购代理机构：宁波名诚招标代理有限公司

编制日期：二〇二五年四月

目  录

第一部分  招标公告	1

第二部分  投标人须知	5

第三部分  采购需求	18

第四部分  评标办法	38

第五部分  拟签订的合同文本	43

第六部分  应提交的有关格式范例	50

# 第一部分  招标公告

项目概况

浙江象荣数字技术有限公司光缆采购项目的潜在投标人应在乐采云平台（https://www.lecaiyun.com/）获取（下载）招标文件，并于2025年04月22日14:00（北京时间）前递交（上传）投标文件。

一、项目基本情况

项目编号：NBMC-20258022

项目名称：浙江象荣数字技术有限公司光缆采购项目

预算金额（元）：3000000.00

最高限价（元）：3000000.00

采购需求：详见招标文件“第三部分  采购需求”。

标项一

标项名称: 光缆采购

数量:1批

预算金额（元）：3000000.00

最高限价（元）：3000000.00

简要规格描述或项目基本概况介绍、用途：浙江象荣数字技术有限公司光缆采购项目包括货物（自承式非金属蝶形引入光缆、层绞式光缆（架空、管道））的供货、运输、装卸、验收、质保等（不含安装）；详见招标文件“第三部分  采购需求”。

合同履约期限：供货期2年或预算金额用完先到即止，按批次供货，招标人下单后15日内到货。

本项目（否）接受联合体投标。

备注：/

二、申请人的资格要求：

1.满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定；未被“信用中国”（www.creditchina.gov.cn)、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单（重大税收违法失信主体）、政府采购严重违法失信行为记录名单；

2.落实政府采购政策需满足的资格要求：无；

3.本项目的特定资格要求：无；

4.单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动；为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务后不得再参加该采购项目的其他采购活动。

三、获取招标文件

时间：2025年04月01日至2025年04月09日，每天上午00:00至12:00，下午12:00至23:59（北京时间，线上获取法定节假日均可，线下获取文件法定节假日除外）。

地点（网址）：乐采云平台（https://www.lecaiyun.com/）。

方式：供应商登录乐采云平台https://www.lecaiyun.com/在线申请获取采购文件（进入“项目采购”应用，在获取采购文件菜单中选择项目，申请获取采购文件）。

售价（元）：0。

四、提交投标文件截止时间、开标时间和地点

提交投标文件截止时间：2025年04月22日14:00（北京时间）。

投标地点（网址）：乐采云平台（https://www.lecaiyun.com/）。

开标时间：2025年04月22日14:00（北京时间）。

开标地点（网址）：乐采云平台（https://www.lecaiyun.com/）。

五、公告期限

自本公告发布之日起5个工作日。

六、其他补充事宜

1.《浙江省财政厅关于进一步发挥政府采购政策功能全力推动经济稳进提质的通知》（浙财采监（2022）3号）、《浙江省财政厅关于进一步促进政府采购公平竞争打造最优营商环境的通知》（浙财采监（2021）22号）、《浙江省财政厅关于进一步加大政府采购支持中小企业力度助力扎实稳住经济的通知》（浙财采监（2022）8号）已分别于2022年1月29日、2022年2月1日和2022年7月1日开始实施，此前有关规定与上述文件内容不一致的，按上述文件要求执行。

2.根据《浙江省财政厅关于进一步促进政府采购公平竞争打造最优营商环境的通知》（浙财采监（2021）22号）文件关于“健全行政裁决机制”要求，鼓励供应商在线提起询问，路径为：乐采云-项目采购-询问质疑投诉-询问列表:鼓励供应商在线提起质疑，路径为：乐采云-项目采购-询问质疑投诉-质疑列表。质疑供应商对在线质疑答复不满意的，可在线提起投诉。

3.供应商认为招标文件使自己的权益受到损害的，可以自获取招标文件之日或者招标文件公告期限届满之日（公告期限届满后获取招标文件的，以公告期限届满之日为准）起7个工作日内，以书面形式向采购人和采购代理机构提出质疑。质疑供应商对采购人、采购代理机构的答复不满意或者采购人、采购代理机构未在规定的时间内作出答复的，可以在答复期满后十五个工作日内向同级政府采购监督管理部门投诉。质疑函范本、投诉书范本请到浙江企业采购信息服务网下载专区下载。

4.其他事项：

（1）需要落实的政府采购政策：包括节约资源、保护环境、支持创新、促进中小企业发展等。详见招标文件的第二部分总则。

（2）电子招投标的说明：①电子招投标：本项目以数据电文形式，依托“乐采云平台（https://www.lecaiyun.com/）”进行招投标活动，不接受纸质投标文件；②投标准备：注册账号--点击“商家入驻”，进行政府采购供应商资料填写；申领CA数字证书---申领流程详见“浙江企业采购信息服务网-下载专区-电子交易客户端-CA驱动和申领流程”；安装“乐采云电子交易客户端”----前往“浙江企业采购信息服务网-下载专区-电子交易客户端（https://b.zhengcaiyun.cn/luban/category?parentId=550045&childrenCode=qicaiCategory17&utm=luban.luban-PC-39026.959-pc-websitegroup-navBar-front.8.ebdec73052c711ef9ade896d008b9248）”进行下载并安装；③招标文件的获取：使用账号登录或者使用CA登录乐采云平台；进入“项目采购”应用，在获取采购文件菜单中选择项目，获取招标文件；④投标文件的制作（文件后缀为：jmbs）：在“乐采云电子交易客户端”中完成“填写基本信息”、“导入投标文件”、“标书关联”、“标书检查”、“电子签名”、“生成电子标书”等操作；⑤采购人、采购代理机构将依托乐采云平台完成本项目的电子交易活动，平台不接受未按上述方式获取招标文件的供应商进行投标活动；⑥对未按上述方式获取招标文件的供应商对该文件提出的质疑，采购人或采购代理机构将不予处理；⑦不提供招标文件纸质版；⑧投标文件的传输递交：投标人在投标截止时间前将加密的投标文件上传至乐采云平台，还可以在投标截止时间前直接提交或者以邮政快递方式递交备份投标文件1份。备份投标文件（文件后缀为：bfbs）的制作、存储、密封详见招标文件第二部分第15点—“备份投标文件”；⑨投标文件的解密：投标人按照平台提示和招标文件的规定在半小时内完成在线解密。通过“乐采云平台”上传递交的投标文件无法按时解密，投标供应商递交了备份投标文件的，以备份投标文件为依据，否则视为投标文件撤回。通过“乐采云平台”上传递交的投标文件已按时解密的，备份投标文件自动失效。投标人仅提交备份投标文件，未在电子交易平台传输递交投标文件的，投标无效；⑩具体操作指南：详见乐采云平台“服务中心-帮助文档-项目采购-操作流程-电子招投标-政府采购项目电子交易管理操作指南-供应商”。

（3）招标文件公告期限与招标公告的公告期限一致。

（4）本《第一部分  招标公告》中二、申请人的资格要求：因信用中国网站中“重大税收违法案件当事人名单”已调整为“重大税收违法失信主体”，但乐采云系统自动生成的仍为“重大税收违法案件当事人名单”，故查询的内容以“重大税收违法失信主体”为准。

七、对本次采购提出询问、质疑、投诉，请按以下方式联系

1.采购人信息

名    称：浙江象荣数字技术有限公司

地    址：宁波市象山县象山港路536号

传    真：/

项目联系人（询问）：蔡老师

项目联系方式（询问）：13506687235

质疑联系人：傅老师

质疑联系方式：13586801706

2.采购代理机构信息

名    称：宁波名诚招标代理有限公司

地    址：宁波市海曙区江汇城496号姚江时代14幢3楼

传    真：0574-87103586

项目联系人（询问）：陈斌武、郑菊琴

项目联系方式（询问）：0574-28881328、13586694025

质疑联系人：方芳

质疑联系方式：0574-87101271

3.同级政府采购监督管理部门

名称：象山县财政局政府采购管理办公室

地址：象山县丹西街道丹峰西路163号

传真：/

联系人：林老师

监督投诉电话：0574-65753557

若对项目采购电子交易系统操作有疑问，可登录乐采云（https://www.lecaiyun.com/），点击右侧咨询小采，获取采小蜜智能服务管家帮助，或拨打乐采云服务热线95763获取热线服务帮助。

CA问题联系电话（人工）：汇信CA 400-888-4636；天谷CA 400-087-8198。

# 第二部分  投标人须知

前附表

| 序号 | 事项 | 本项目的特别规定 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 项目属性 | 货物类。 |
| 2 | 采购标的及其对应的中小企业划分标准所属行业 | 1、标的自承式非金属蝶形引入光缆（GJYXFCH-2B6），属于工业； 2、标的层绞式光缆（架空、管道）（GYTS-4B1），属于工业； 3、标的层绞式光缆（架空、管道）（GYTS-8B1），属于工业； 4、标的层绞式光缆（架空、管道）（GYTS-12B1），属于工业； 5、标的层绞式光缆（架空、管道）（GYTS-16B1），属于工业； 6、标的层绞式光缆（架空、管道）（GYTS-24B1），属于工业； 7、标的层绞式光缆（架空、管道）（GYTS-36B1），属于工业； 8、标的层绞式光缆（架空、管道）（GYTS-48B1），属于工业； 9、标的层绞式光缆（架空、管道）（GYTS-72B1），属于工业； 10、标的层绞式光缆（架空、管道）（GYTS-96B1），属于工业； 11、标的层绞式光缆（架空、管道）（GYTS-144B1），属于工业； 12、标的层绞式光缆（架空、管道）（GYTS04-12B1），属于工业； 13、标的层绞式光缆（架空、管道）（GYTS04-24B1），属于工业。 |
| 3 | 是否允许 采购进口产品 | 本项目不允许采购进口产品。 ☐可以就采购进口产品。 |
| 4 | 分包 | ☐ A同意将非主体、非关键性的工作分包。 B不同意分包。 |
| 5 | 开标前答疑会 或现场考察 | A不组织。 ☐B组织，时间： ，地点： ，联系人： ，联系方式： 。 |
| 6 | 样品提供 | 要求提供，详见第三部分 采购需求。 |
| 7 | 方案讲解演示 | 不组织。 ☐B组织；详见“第四部分 评标办法前附表”。 |
| 8 | 投标人应当提供的资格、资信证明文件 | （1）资格证明文件：见招标文件第二部分11.1。 投标人未提供有效的资格证明文件的，视为投标人不具备招标文件中规定的资格要求，投标无效。 |
|  |  | （2）资信证明文件：根据招标文件“第四部分 评标办法”提供。 |
| 9 | 节能产品、环境标志产品 | 采购人拟采购的产品属于品目清单范围的，采购人及其委托的采购代理机构将依据国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品、环境标志产品认证证书，对获得证书的产品实施政府优先采购或强制采购。 |
| 10 | 报价要求 | （1）有关本项目实施所需的所有费用（含税费）均计入报价。投标文件开标一览表（报价表）是报价的唯一载体，如投标人在乐采云平台填写的投标报价与投标文件报价文件中开标一览表（报价表）不一致的，以报价文件中开标一览表（报价表）为准。投标文件中价格全部采用人民币报价。招标文件未列明，而投标人认为必需的费用也需列入报价。 （2）本项目投标报价须是完成本项目的所有费用，本项目投标报价应是包括货物费、装卸费、运输费、保险费、滞留费、途中损耗费、质保（不含安装）、利润，税金，政策性文件规定及合同中明示或暗示的所有一般风险、责任和义务等一切应由中标方支付的费用。 （3）本项目总价最高限价为3000000.00元，投标报价超过总价最高限价的作无效标处理。 （4）投标报价出现下列情形的，投标无效： 投标文件出现不是唯一的、有选择性投标报价的； 投标报价超过招标文件中规定的预算金额或者最高限价的； 报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，未能按要求提供书面说明或者提交相关证明材料证明其报价合理性的； 投标人对根据修正原则修正后的报价不确认的。 |
| 11 | 中小企业 信用融资 | 供应商中标后也可在“乐采云”平台申请政采贷：操作路径：登录乐采云平台 - 金融服务中心 -【融资服务】，可在热门申请中选择产品直接申请，也可点击云智贷匹配适合产品进行申请，或者在可申请项目中根据该项目进行申请。 |
| 12 | 备份投标文件送达时间、地点和签收人员 | （1）供应商可以准备U盘存储的电子备份投标文件1份，按乐采云平台要求制作的电子备份投标文件，以用于异常情况处理。 如提供备份投标文件的，应于投标文件提交（上传）截止时间前，将以U盘存储的电子备份投标文件密封，开标当天递交至象山县公共资源交易中心四楼开标室[象山县象山港路300号]，逾期送达或未密封将予以拒收。 （2）供应商可采用邮寄（含快递）方式递交备份投标文件。 各供应商在规定时间前将备份投标文件邮寄至规定地点，由采购代理工作人员进行签收，各供应商自行考虑邮寄在途时间，邮寄过程中无论何种因素导致备份投标文件未按时递交的后果，均由供应商自行负责。备份投标文件递交时间以采购代理实际收到备份投标文件的时间为准。 拟在开标前一工作日16:00前到件的邮寄地址为：宁波市鄞州区创意设计大厦1101-2（宁波名诚招标代理有限公司鄞州分公司）； 收件人：郑菊琴 联系方式：0574-28881328、13586694025 请各供应商确保密封包装在邮寄过程密封包装完好，因邮寄过程的密封破损造成不符合开标要求的，本采购代理及采购人概不负责。 采购人、采购代理机构不强制或变相强制供应商提交备份投标文件。 |
| 13 | 中标服务费 | （1）招标代理服务费的收取标准：采购代理机构向中标人收取招标代理服务费 25000元。 （2）招标代理服务费只收现金、银行票汇款、电汇款，汇入以下账户： 开户银行：宁波银行海曙支行 户名：宁波名诚招标代理有限公司 账号：20010122000443166 注：中标人接到本公司通知后5个工作日内向本采购代理机构领取中标通知书（根据中标人需求可采用邮寄或到采购代理机构现场领取）。 |

一、总则

1.适用范围

本招标文件适用于该项目的招标、投标、开标、资格审查及信用信息查询、评标、定标、合同、验收等行为（法律、法规另有规定的，从其规定）。

2.定义

2.1 “采购人”系指招标公告中载明的本项目的采购人。

2.2 “采购代理机构”系指招标公告中载明的本项目的采购代理机构。

2.3 “投标人”系指是指响应招标、参加投标竞争的法人、其他组织或者自然人。

2.4 “负责人”系指法人企业的法定负责人，或其他组织为法律、行政法规规定代表单位行使职权的主要负责人，或自然人本人。

2.5“电子签名”系指数据电文中以电子形式所含、所附用于识别签名人身份并表明签名人认可其中内容的数据；“公章”系指单位法定名称章。因特殊原因需要使用冠以法定名称的业务专用章的，投标时须提供《业务专用章使用说明函》（附件4）。

2.6“电子交易平台”系指本项目政府采购活动所依托的乐采云平台（https://www.lecaiyun.com/）。

2.7“★”系指实质性要求条款，“”系指适用本项目的要求，“☐”系指不适用本项目的要求。

3.采购项目需要落实的政府采购政策

3.1 本项目原则上采购本国生产的货物、工程和服务，不允许采购进口产品。除非采购人采购进口产品，已经在采购活动开始前向财政部门提出申请并获得财政部门审核同意，且在采购需求中明确规定可以采购进口产品（但如果因信息不对称等原因，仍有满足需求的国内产品要求参与采购竞争的，采购人、采购代理机构不会对其加以限制，仍将按照公平竞争原则实施采购）；优先采购向我国企业转让技术、与我国企业签订消化吸收再创新方案的供应商的进口产品。

3.2 支持绿色发展

3.2.1采购人拟采购的产品属于品目清单范围的，采购人及其委托的采购代理机构将依据国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品、环境标志产品认证证书，对获得证书的产品实施政府优先采购或强制采购。投标人须按招标文件要求提供相关产品认证证书。★采购人拟采购的产品属于政府强制采购的节能产品品目清单范围的，投标人相应的投标产品未获得国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品认证证书的，投标无效。

3.2.2修缮、装修类项目采购建材的，采购人应将绿色建筑和绿色建材性能、指标等作为实质性条件纳入招标文件和合同。

3.2.3为助力打好污染防治攻坚战，推广使用绿色包装，政府采购货物、工程和服务项目中涉及商品包装和快递包装的，供应商提供产品及相关快递服务的具体包装要求要参考《商品包装政府采购需求标准（试行）》、《快递包装政府采购需求标准（试行）》。鼓励采购单位优先采购秸秆环保板材等资源综合利用产品。鼓励采购单位优先采购绿色物流配送服务、提供新能源交通工具的租赁服务。

3.2.4鼓励供应商在参加政府采购过程中开展绿色设计、选择绿色材料、打造绿色制造工艺、开展绿色运输、做好废弃产品回收处理，实现产品全周期的绿色环保。鼓励采购单位对其提高预付款比例、免收履约保证金。

3.3支持中小企业发展

3.3.1中小企业，是指在中华人民共和国境内依法设立，依据国务院批准的中小企业划分标准确定的中型企业、小型企业和微型企业，但与大企业的负责人为同一人，或者与大企业存在直接控股、管理关系的除外。

符合中小企业划分标准的个体工商户，在政府采购活动中视同中小企业。

3.3.2在政府采购活动中，投标人提供的货物、工程或者服务符合下列情形的，享受中小企业扶持政策：在服务采购项目中，服务由中小企业承接，即提供服务的人员为中小企业依照《中华人民共和国劳动合同法》订立劳动合同的从业人员。

以联合体形式参加政府采购活动，联合体各方均为中小企业的，联合体视同中小企业。其中，联合体各方均为小微企业的，联合体视同小微企业。

3.3.3对于未预留份额专门面向中小企业的政府采购服务项目，以及预留份额政府采购服务项目中的非预留部分标项，对小型和微型企业的投标报价给予10%的扣除，用扣除后的价格参与评审。接受大中型企业与小微企业组成联合体或者允许大中型企业向一家或者多家小微企业分包的政府采购服务项目，对于联合协议或者分包意向协议约定小微企业的合同份额占到合同总金额30%以上的，对联合体或者大中型企业的报价给予4%的扣除，用扣除后的价格参加评审。组成联合体或者接受分包的小微企业与联合体内其他企业、分包企业之间存在直接控股、管理关系的，不享受价格扣除优惠政策。

3.3.4符合《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）规定的条件并提供《残疾人福利性单位声明函》（附件1）的残疾人福利性单位视同小型、微型企业；

3.3.5符合《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库[2014]68号）规定的监狱企业并提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业证明文件的，视同为小型、微型企业。

3.3.6可享受中小企业扶持政策的投标人应按照招标文件格式要求提供《中小企业声明函》，投标人提供的《中小企业声明函》与实际情况不符的，不享受中小企业扶持政策。声明内容不实的，属于提供虚假材料谋取中标、成交的，依法承担法律责任。

3.3.7中小企业享受扶持政策获得政府采购合同的，小微企业不得将合同分包给大中型企业，中型企业不得将合同分包给大型企业。

3.4支持创新发展

3.4.1 采购人优先采购被认定为首台套产品和“制造精品”的自主创新产品。

3.4.2首台套产品被纳入《首台套产品推广应用指导目录》之日起3年内，以及产品核心技术高于国内领先水平，并具有明晰自主知识产权的“制造精品”产品，自认定之日起2年内视同已具备相应销售业绩，参加政府采购活动时业绩分值为满分。

3.5平等对待内外资企业和符合条件的破产重整企业

平等对待内外资企业和符合条件的破产重整企业，切实保障企业公平竞争，平等维护企业的合法利益。

4. 询问、质疑、投诉

4.1在线询问、质疑、投诉。根据《浙江省财政厅关于进一步促进政府采购公平竞争打造最优营商环境的通知》（浙财采监（2021）22号）文件关于“健全行政裁决机制”要求，鼓励供应商在线提起询问，路径为：乐采云-项目采购-询问质疑投诉-询问列表；鼓励供应商在线提起质疑，路径为：乐采云-项目采购-询问质疑投诉-质疑列表。质疑供应商对在线质疑答复不满意的，可在线提起投诉。

4.2供应商询问

供应商对政府采购活动事项有疑问的，可以提出询问，采购人或者采购代理机构应当在3个工作日内对供应商依法提出的询问作出答复，但答复的内容不得涉及商业秘密。供应商提出的询问超出采购人对采购代理机构委托授权范围的，采购代理机构应当告知供应商向采购人提出。

4.3供应商质疑

4.3.1提出质疑的供应商应当是参与所质疑项目采购活动的供应商。潜在供应商已依法获取其可质疑的招标文件的，可以对该文件提出质疑。

4.3.2供应商认为招标文件、采购过程和中标结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或者应知其权益受到损害之日起七个工作日内，以书面形式向采购人或者采购代理机构提出质疑，否则，采购人或者采购代理机构不予受理：

4.3.2.1对招标文件提出质疑的，质疑期限为供应商获得招标文件之日或者招标文件公告期限届满之日起计算。

4.3.2.2对采购过程提出质疑的，质疑期限为各采购程序环节结束之日起计算。4.3.2.3对采购结果提出质疑的，质疑期限自采购结果公告期限届满之日起计算。

4.3.3供应商提出质疑应当提交质疑函和必要的证明材料。质疑函应当包括下列内容：

4.3.3.1供应商的姓名或者名称、地址、邮编、联系人及联系电话；

4.3.3.2质疑项目的名称、编号；

4.3.3.3具体、明确的质疑事项和与质疑事项相关的请求；

4.3.3.4事实依据；

4.3.3.5必要的法律依据；

4.3.3.6提出质疑的日期。

供应商提交的质疑函需一式三份。供应商为自然人的，应当由本人签字；供应商为法人或者其他组织的，应当由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者盖章，并加盖公章。

质疑函范本及制作说明详见附件2。

4.3.4对同一采购程序环节的质疑，供应商须在法定质疑期内一次性提出。

4.3.5采购人或者采购代理机构应当在收到供应商的书面质疑后七个工作日内作出答复，并以书面形式通知质疑供应商和其他与质疑处理结果有利害关系的政府采购当事人，但答复的内容不得涉及商业秘密。根据《浙江省财政厅关于进一步加强政府采购公平竞争打造最优营商环境的通知》（浙财采监〔2021〕22号）,采购人或者采购代理机构在质疑回复后5个工作日内，在浙江企业采购信息服务网的“其他公告”栏目公开质疑答复，答复内容应当完整。质疑函作为附件上传。

4.3.6询问或者质疑事项可能影响采购结果的，采购人应当暂停签订合同，已经签订合同的，应当中止履行合同。

4.4供应商投诉

4.4.1质疑供应商对采购人、采购代理机构的答复不满意或者采购人、采购代理机构未在规定的时间内作出答复的，可以在答复期满后十五个工作日内向同级政府采购监督管理部门提出投诉。

4.4.2供应商投诉的事项不得超出已质疑事项的范围，基于质疑答复内容提出的投诉事项除外。

4.4.3供应商投诉应当有明确的请求和必要的证明材料。

4.4.4以联合体形式参加政府采购活动的，其投诉应当由组成联合体的所有供应商共同提出。

4.4.5投诉材料寄送相关信息详见《第一部分  招标公告》。

投诉书范本及制作说明详见附件3。

二、招标文件的构成、澄清、修改

5．招标文件的构成

5.1 招标文件包括下列文件及附件：

5.1.1招标公告；

5.1.2投标人须知；

5.1.3采购需求；

5.1.4评标办法；

5.1.5拟签订的合同文本；

5.1.6应提交的有关格式范例。

5.2与本项目有关的澄清或者修改的内容为招标文件的组成部分。

6. 招标文件的澄清、修改

6.1已获取招标文件的潜在投标人，若有问题需要澄清，应于投标截止时间前，以书面形式向采购代理机构提出。

6.2 采购代理机构对招标文件进行澄清或修改的，将同时通过电子交易平台通知已获取招标文件的潜在投标人。依法应当公告的，将按规定公告，同时视情况延长投标截止时间和开标时间。该澄清或者修改的内容为招标文件的组成部分。

三、投标

7. 招标文件的获取

详见招标公告中获取招标文件的时间期限、地点、方式及招标文件售价。

8.开标前答疑会或现场考察

采购人组织潜在投标人现场考察或者召开开标前答疑会的，潜在投标人按第二部分投标人须知前附表的规定参加现场考察或者开标前答疑会。

9.投标保证金

本项目不需缴纳投标保证金。

10. 投标文件的语言

投标文件及投标人与采购有关的来往通知、函件和文件均应使用中文。

11. 投标文件的组成

11.1资格文件：

11.1.1有效的企业法人营业执照（或事业法人登记证）、其他组织（个体工商户）的营业执照或者民办非企业单位登记证书；

11.1.2符合参加政府采购活动应当具备的一般条件的承诺函；

11.1.3落实政府采购政策需满足的资格要求（如果有)；

11.1.4本项目的特定资格要求（如果有)。

11.2商务技术文件：

11.2.1投标函；

11.2.2授权委托书或法定代表人（单位负责人、自然人本人）身份证明；

11.2.3符合性审查资料；

11.2.4评标标准相应的商务技术资料；

11.2.5商务技术偏离表；

11.2.6政府采购供应商廉洁自律承诺书。

11.3报价文件：

11.3.1开标一览表（报价表）、投标分项报价表；

11.3.2中小企业声明函；

11.3.3其它投标人认为需要提供的资料（如有提供）。

注：（1）投标文件含有采购人不能接受的附加条件的，投标无效；

（2）投标人提供虚假材料投标的，投标无效。

12. 投标文件的编制

12.1投标文件分为资格文件、商务技术文件、报价文件三部分。各投标人在编制投标文件时请按照招标文件第六部分规定的格式进行，混乱的编排导致投标文件被误读或评标委员会查找不到有效文件是投标人的风险。

12.2投标人进行电子投标应安装客户端软件—“乐采云电子交易客户端”，并按照招标文件和电子交易平台的要求编制并加密投标文件。投标人未按规定加密的投标文件，电子交易平台将拒收并提示。

12.3使用“乐采云电子交易客户端”需要提前申领CA数字证书，申领流程请自行前往“浙江企业采购信息服务网-下载专区-电子交易客户端-CA驱动和申领流程”进行查阅。

13.投标文件的签署、盖章

13.1投标文件按照招标文件第六部分格式要求进行签署、盖章。★投标人的投标文件未按照招标文件要求签署、盖章的，其投标无效。

13.2为确保网上操作合法、有效和安全，投标人应当在投标截止时间前完成在“乐采云平台”的身份认证，确保在电子投标过程中能够对相关数据电文进行加密和使用电子签名。

13.3招标文件对投标文件签署、盖章的要求适用于电子签名。

14. 投标文件的提交、补充、修改、撤回

14.1 供应商应当在投标截止时间前完成投标文件的传输递交，并可以补充、修改或者撤回投标文件。补充或者修改投标文件的，应当先行撤回原文件，补充、修改后重新传输递交。投标截止时间前未完成传输的，视为撤回投标文件。投标截止时间后递交的投标文件，电子交易平台将拒收。

14.2电子交易平台收到投标文件，将妥善保存并即时向供应商发出确认回执通知。在投标截止时间前，除供应商补充、修改或者撤回投标文件外，任何单位和个人不得解密或提取投标文件。

14.3采购人、采购代理机构可以视情况延长投标文件提交的截止时间。在上述情况下，采购代理机构与投标人以前在投标截止期方面的全部权利、责任和义务，将适用于延长至新的投标截止期。

15.备份投标文件（文件后缀为：bfbs）

15.1投标人在电子交易平台传输递交投标文件后，还可以在投标截止时间前直接提交或者以邮政快递方式递交备份投标文件1份，但采购人、采购代理机构不强制或变相强制投标人提交备份投标文件。

15.2备份投标文件须在“乐采云投标客户端”制作生成，并储存在U盘中。备份投标文件应当密封包装并在包装上加盖公章并注明投标项目名称，投标人名称(联合体投标的，包装物封面需注明联合体投标，并注明联合体成员各方的名称和联合协议中约定的牵头人的名称)。不符合上述制作、存储、密封规定的备份投标文件将被视为无效或者被拒绝接收。

15.3直接提交备份投标文件的，投标人应于投标截止时间前在招标文件第二部分投标人须知前附表规定的备份投标文件送达地点将备份投标文件提交给采购代理机构，采购代理机构将拒绝接受逾期送达的备份投标文件。

15.4以邮政快递方式递交备份投标文件的，投标人应先将备份投标文件按要求密封和标记，再进行邮政快递包装后邮寄。备份投标文件须在第二部分投标人须知前附表规定的备份投标文件送达截止时间之前送达招标文件第二部分投标人须知前附表规定的备份投标文件送达地点；送达时间以签收人签收时间为准。采购代理机构将拒绝接受逾期送达的备份投标文件。邮寄过程中，电子备份投标文件发生泄漏、遗失、损坏或延期送达等情况的，由投标人自行负责。

15.5投标人仅提交备份投标文件，未在电子交易平台传输递交投标文件的，投标无效。

16.投标文件的无效处理

有招标文件第四部分4.2规定的情形之一的，投标无效：

17.投标有效期

17.1投标有效期为从提交投标文件的截止之日起90天。★投标人的投标文件中承诺的投标有效期少于招标文件中载明的投标有效期的，投标无效。

17.2投标文件合格投递后，自投标截止日期起，在投标有效期内有效。

17.3在原定投标有效期满之前，如果出现特殊情况，采购代理机构可以以书面形式通知投标人延长投标有效期。投标人同意延长的，不得要求或被允许修改其投标文件，投标人拒绝延长的，其投标无效。

四、开标、资格审查与信用信息查询

18.开标

18.1采购代理机构按照招标文件规定的时间通过电子交易平台组织开标，所有投标人均应当准时在线参加。投标人不足3家的，不得开标。

18.2开标时，电子交易平台按开标时间自动提取所有投标文件。采购代理机构依托电子交易平台发起开始解密指令，投标人按照平台提示和招标文件的规定在半小时内完成在线解密。

18.2.1具体开标程序：

第一阶段：

（1）投标截止时间后，供应商登录乐采云平台，用“项目采购-开标评标”功能对电子投标文件进行在线解密，在线解密电子投标文件时间为开标时间后30分钟内。

（2）在乐采云平台开启已解密供应商的“资格文件、商务技术文件”，并做开标记录；

第二阶段：

（1）在乐采云平台宣告第一阶段评审无效供应商名单及理由；

（2）公布经第一阶段评审符合招标文件要求的供应商的商务技术得分情况；

（3）在乐采云平台开启除第一阶段无效标外的供应商的“报价文件”，并做开标记录；

（4）在乐采云平台公布评审结果。

（5）开标会议结束。

18.3投标文件未按时解密，投标人提供了备份投标文件的，以备份投标文件作为依据，否则视为投标文件撤回。投标文件已按时解密的，备份投标文件自动失效。

19、资格审查

19.1采购人或采购代理机构依据法律法规和招标文件的规定，对投标人的资格进行审查。

19.2投标人未按照招标文件要求提供与资格条件相应的有效资格证明材料的，视为投标人不具备招标文件中规定的资格要求，其投标无效。

19.3对未通过资格审查的投标人，采购人或采购代理机构告知其未通过的原因。

19.4合格投标人不足3家的，不再评标。

20、信用信息查询

20.1信用信息查询渠道及截止时间：采购代理机构将在资格审查时通过“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)、中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)渠道查询投标人接受资格时的信用记录。

20.2信用信息查询记录和证据留存的具体方式：现场查询的投标人的信用记录、查询结果经确认后将与采购文件一起存档。

20.3信用信息的使用规则：经查询列入失信被执行人名单、重大税收违法案件当事人名单（重大税收违法失信主体）、政府采购严重违法失信行为记录名单的投标人将被拒绝参与政府采购活动。

20.4联合体信用信息查询：两个以上的自然人、法人或者其他组织组成一个联合体，以一个供应商的身份共同参加政府采购活动的，应当对所有联合体成员进行信用记录查询，联合体成员存在不良信用记录的，视同联合体存在不良信用记录。

五、评标

21.评标委员会将根据招标文件和有关规定，履行评标工作职责，并按照评标方法及评分标准，全面衡量各投标人对招标文件的响应情况。对实质上响应招标文件的投标人，按照评审因素的量化指标排出推荐中标的投标人的先后顺序，并按顺序提出授标建议。详见招标文件第四部分评标办法。

六、定标

22. 确定中标供应商

政府采购项目实行全流程电子化，评审报告送交、采购结果确定和结果公告均在线完成。为进一步提升采购结果确定效率，采购代理机构应当依法及时将评审报告在线送交采购人。采购单位应当自收到评审报告之日起5个工作日内在线确定中标或者成交供应商。中标、成交通知书和中标、成交结果公告应当在规定时间内同时发出。注：按评审后得分由高到低顺序确定1名中标人。

23. 中标通知与中标结果公告

23.1自中标人确定之日起2个工作日内，采购代理机构通过电子交易平台向中标人发出中标通知书，同时编制发布采购结果公告。采购代理机构也可以以纸质形式进行中标通知。

23.2中标结果公告内容包括采购人及其委托的采购代理机构的名称、地址、联系方式，项目名称和项目编号，中标人名称、地址和中标金额，主要中标标的的名称、服务范围、服务要求、服务时间、服务标准，开标记录、资格审查情况、评审专家抽取规则、符合性审查情况、未中标情况说明、中标公告期限以及评审专家名单、评分汇总及明细。

23.3公告期限为1个工作日。

七、合同授予

24. 合同主要条款详见第五部分拟签订的合同文本。

25. 合同的签订

25.1 采购人与中标人应当通过电子交易平台在中标通知书发出之日起三十日内，按照招标文件确定的事项签订政府采购合同，并在签订之日起2个工作日内将采购合同在浙江企业采购信息服务网上公告。鼓励有条件的采购人视情缩减采购合同签订时限，提高采购效率，杜绝“冷、硬、横、推”等不当行为。

25.2中标人按规定的日期、时间、地点，由法定代表人或其授权代表与采购人代表签订合同。如中标人为联合体的，由联合体成员各方法定代表人或其授权代表与采购人代表签订合同。

25.3如签订合同并生效后，供应商无故拒绝或延期，除按照合同条款处理外，列入不良行为记录一次，并给予通报。

25.4中标供应商拒绝与采购人签订合同的，采购人可以按照评审报告推荐的中标或者成交候选人名单排序，确定下一候选人为中标供应商，也可以重新开展政府采购活动。

25.5采购合同由采购人与中标供应商根据招标文件、投标文件等内容通过政府采购电子交易平台在线签订，自动备案。

26. 履约保证金（本项目不收取）

拟签订的合同文本要求中标供应商提交履约保证金的，供应商应当以支票、汇票、本票或者金融机构、担保机构出具的保函等非现金形式提交。履约保证金的数额不得超过政府采购合同金额的1%，鼓励根据项目特点、供应商诚信等因素免收履约保证金或降低缴纳比例。鼓励和支持供应商以银行、保险公司出具的保函形式提供履约保证金。采购人不得拒收履约保函，项目验收结束后应及时退还，延迟退还的，应当按照合同约定和法律规定承担相应的赔偿责任。

供应商可登录乐采云平台-【金融服务】—【我的项目】—【已备案合同】以保函形式提供：1、供应商在合同列表选择需要投保的合同，点击[保函推荐]。2、在弹框里查看推荐的保函产品，供应商自行选择保函产品，点击[立即申请]。3、在弹框里填写保函申请信息。具体步骤：选择产品—填写供应商信息—选择中标项目—确认信息—等待保险/保函受理—确认保单—支付保费—成功出单。乐采云金融专线400-903-9583。

- 预付款

采购单位应当在政府采购合同中约定预付款，对中小企业合同预付款比例原则上不低于合同金额的40％，不高于合同金额的70%；项目分年安排预算的，每年预付款比例不低于项目年度计划支付资金额的40％，不高于合同金额的70%；采购项目实施以人工投入为主的，可适当降低预付款比例，但不得低于20%。对供应商为大型企业的项目或者以人工投入为主且实行按月定期结算支付款项的项目，预付款可低于上述比例或者不约定预付款。在签订合同时，供应商明确表示无需预付款或者主动要求降低预付款比例的，采购单位可不适用前述规定。采购单位根据项目特点、供应商诚信等因素，可以要求供应商提交银行、保险公司等金融机构出具的预付款保函或其他担保措施。政府采购预付款应在合同生效以及具备实施条件后7个工作日内支付。政府采购工程以及与工程建设有关的货物、服务，采用招标方式采购的，预付款从其相关规定。供应商可登录乐采云前台大厅选择金融服务 - 【保函保险服务】出具预付款保函，具体步骤：选择产品—填写供应商信息—选择中标项目—确认信息—等待保险/保函受理—确认保单—支付保费—成功出单。乐采云金融专线400-903-9583。

八、电子交易活动的中止

28. 电子交易活动的中止。采购过程中出现以下情形，导致电子交易平台无法正常运行，或者无法保证电子交易的公平、公正和安全时，采购代理机构可中止电子交易活动：

28.1电子交易平台发生故障而无法登录访问的；

28.2电子交易平台应用或数据库出现错误，不能进行正常操作的；

28.3电子交易平台发现严重安全漏洞，有潜在泄密危险的；

28.4病毒发作导致不能进行正常操作的；

28.5其他无法保证电子交易的公平、公正和安全的情况。

29.出现以上情形，不影响采购公平、公正性的，采购组织机构可以待上述情形消除后继续组织电子交易活动；影响或可能影响采购公平、公正性的，应当重新采购。

九、验收

30.验收

30.1采购人组织对供应商履约的验收。大型或者复杂的政府采购项目，应当邀请国家认可的质量检测机构参加验收工作。验收方成员应当在验收书上签字，并承担相应的法律责任。如果发现与合同中要求不符，供应商须承担由此发生的一切损失和费用，并接受相应的处理。

30.2采购人可以邀请参加本项目的其他投标人或者第三方机构参与验收。参与验收的投标人或者第三方机构的意见作为验收书的参考资料一并存档。

30.3严格按照采购合同开展履约验收。采购人成立验收小组，按照采购合同的约定对供应商履约情况进行验收。验收时，按照采购合同的约定对每一项技术、服务、安全标准的履约情况进行确认。验收结束后，应当出具验收书，列明各项标准的验收情况及项目总体评价，由验收双方共同签署。验收结果与采购合同约定的资金支付及履约保证金返还条件挂钩。履约验收的各项资料应当存档备查。

30.4验收合格的项目，采购人将根据采购合同的约定及时向供应商支付采购资金、退还履约保证金。验收不合格的项目，采购人将依法及时处理。采购合同的履行、违约责任和解决争议的方式等适用《中华人民共和国民法典》。供应商在履约过程中有政府采购法律法规规定的违法违规情形的，采购人应当及时报告本级财政部门。

# 第三部分  采购需求

## 一、采购清单

| 名称 | 规 格 | 数量（KM） |
| --- | --- | --- |
| 自承式非金属蝶形引入光缆 | GJYXFCH-2B6 | 200 |
| 层绞式光缆（架空、管道） | GYTS-4B1 | 1400 |
|  | GYTS-8B1 | 200 |
|  | GYTS-12B1 | 140 |
|  | GYTS-16B1 | 30 |
|  | GYTS-24B1 | 140 |
|  | GYTS-36B1 | 140 |
|  | GYTS-48B1 | 40 |
|  | GYTS-72B1 | 160 |
|  | GYTS-96B1 | 40 |
|  | GYTS-144B1 | 20 |
|  | GYTS04-12B1 | 20 |
|  | GYTS04-24B1 | 20 |

注：1、上表所列光缆数量为参考数量，实际数量为采购人二年的使用量，分批供货、按中标单价按实结算，最终结算金额不超过预算金额。

★2、所投产品系列（GYTS04除外）具有中国广电认证或泰尔实验室认证证书，否则作无效标处理。另需在商务技术文件中提供对应认证证书及配套检测报告。

## 二、样品要求

### 1、样品清单

| 序号 | 产品名称 | 规格 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 自承式非金属蝶形引入光缆 | GJYXFCH-2B6 | 1米 |
| 2 | 层绞式光缆（架空、管道） | GYTS-4B1 | 1米 |
| 3 | 层绞式光缆（架空、管道） | GYTS-24B1 | 1米 |
| 4 | 层绞式光缆（架空、管道） | GYTS-144B1 | 1米 |
| 5 | 层绞式光缆（架空、管道） | GYTS04-24B1 | 1米 |

2、提供的样品要求：样品必须进行分层剥切，能直观看出内部结构和材质；未按要求提供样品、样品不全，样品分作零分处理。

3、样品递交时间：2025年04月   日13:30至14:00，逾期递交的样品不予接收；

4、递交地点：象山县公共资源交易中心评标区样品室（象山县象山港路300号四楼）

注：（1）样品须符合本次采购要求。

（2）中标人的样品需封存，作为验收的依据。未中标人的样品在代理机构通知其可取回样品后，投标人自行取回。逾期未取回的，代理机构将不承担损坏、遗失等保管责任。

（3）投标人须在样品外包封醒目处标明“单位名称”、“联系人”、“联系方式”、“样品清单、数量及品牌”等主要内容。

## 三、技术要求

### 1、概述

1.1本技术规范书的技术要求不劣于ITU－T、IEC建议和中国国家标准、通信行业标准的要求。

1.2本技术规范书未标明日期的ITU－T、IEC建议和中国国家标准、通信行业标准均使用最新版本。

1.3投标人必须对本技术规范书的每一条款作出明确答复，并给出所供产品的详细技术数据。诸如“已知”、“理解”、“注意”或“同意”等不明确、不具体的答复视为不满足。

#### 1.4投标人至少应提供包括以下内容的技术文件：

1.4.1光纤、光缆制造厂家的名称和地点。

1.4.2光纤、光缆的技术标准和制造方法及质量保证措施。

1.4.3光缆结构（包括截面图）及各部分的详细尺寸和光缆单位重量。

1.4.4光缆所用主要原材料（包括光纤加强构件、松套管、护层、铝带、钢带和填充材料等）的技术标准及生产厂商的名称和产地；光纤油膏、光缆阻水油膏要求使用进口品牌的产品(使用其他公司的请注明)。

##### 1.4.5所用光纤的典型折射率分布曲线图和折射率标称值。

1.4.6光纤筛选试验时，每公里光纤拉断次数以及与光纤寿命有关的M值（韦伯尔曲线的斜率）、N值（疲劳系数）。

1.4.7保证光缆寿命的有关技术措施以及与光纤预期寿命的计算公式。

1.4.8光缆内的光纤线序和光缆端别的识别标记。

1.4.9投标人需要说明的其它事宜。

#### 1.5 本文件的解释权属于采购人。

### 2、普通光缆主要技术要求和指标

#### 2.1光缆中的光纤

本次招标一种非自承架空、管道类型光缆：GYTS、GYTS04。投标人提供的光缆中的光纤(G.652)推荐品牌为康宁纤芯，藤仓纤芯，长飞纤芯同等及以上；每盘光缆必须没有光纤接头。

#### 2.2 G.652光纤

##### 2.2.1模场直径（1310nm波长）

标称值：8.8-9.5μm之间取一定值

偏  差: 不超过取定值的±0.5μm

##### 2.2.2包层直径

标称值：125μm

偏  差：不超过±1.0μm

2.2.3 1310nm波长的模场同心度偏差：不大于0.8μm

2.2.4 包层不圆度：小于2%

2.2.5 截止波长

截止波长应满足λcc及λc的要求：

λcc（在20米光缆＋2米光纤上测试）＜1260ｎｍ

##### 2.2.6光纤衰减系数

（1）在1310ｎｍ波长上的最大衰减系数为: 0.34dB/km。

光纤衰减曲线应有良好的线性并且无明显台阶。用OTDR检测任意一根光纤时，在1285～1339nm波长范围内，任一波长上光纤的衰减系数与1310ｎｍ波长上的衰减系数相比，其差值不超过0.03dB/km。

（2）在1550nm波长上的最大衰减系数为: 0.22dB/km。

光纤衰减曲线应有良好的线性并且无明显台阶。用OTDR检测任意一根光纤时，在1480～1580波长范围内，任一波长上光纤的衰减系数与1550nm波长上的衰减系数相比，其差值不超过0.05dB/km。

（3）用OTDR检测任意一根光纤时（在1310nm及1550nm波长）时,其衰减曲线具有良好的线性，并无明显台阶。

（4）投标人应提供1200～1700ｎｍ波长范围内的典型衰减光谱特性曲线图。

（5）投标人应提供1550ｎｍ和1310ｎｍ波长上，光纤衰减的直方图及样本数。

（6）投标人应提供在水（OH－吸收峰）处（1385±3ｎｍ）衰减最大值及水峰处衰减测试直方图及样本数。

（7）投标人应提供同心度偏差直方图和包层不圆度直方图。

##### 2.2.7光纤在1550nm波长上的弯曲衰减特性

以37.5mm为弯曲半径，松绕100圈后衰减增加值小于0.05dB。

##### 2.2.8色散

（1）零色散波长范围为1300～1324nm。

（2）最大零色散点斜率不大于0.093ps/(nm2·km)。

（3）在1300～1339nm波长范围内色散不大于3.5ps/(nm·km)。

（4）在1271～1360nm波长范围内色散不大于5.3ps/(nm·km)。

（5）1550nm波长的色散系数不大于18ps/(nm·km)。

（6）在1480～1580nm波长范围内色散不大于19ps/(nm·km)。

（7）投标人提供1300～1324nm波长范围内的光纤零色散波长分布特性直方图及样本数。

##### 2.2.9偏振模色散系数

成缆后在1550ｎｍ波长范围, 光纤的偏振模色散系数应小于0.30ｐｓ/Ｋｍ1/2 。

##### 2.2.10拉力筛选试验

成缆前的一次涂覆光纤全部经过拉力筛选试验，试验拉力不小于5N（约为0.4GPa、50kPsi，光纤应变约为0.58％），加力时间不小于1秒钟。

2.2.11光纤着色应优先采用UV处理法。其颜色应不迁染、不褪色(用丙酮或酒精擦拭也应如此)。

##### 2.2.12 光纤接头损耗

所供光缆中的任意两根光纤在工厂条件下1310ｎｍ波长的熔接损耗应满足:

平均值≤0.05ｄＢ

最大值( 2σ) ≤0.10ｄＢ

##### 2.2.13  测试方法

2.2.1- 2.2.10按照I T U－T G.650建议规定的方法测试。

#### 2.3光缆

##### 2.3.1缆芯

（1）GYTS、GYTS04缆芯应为松套管层绞式。

（2）层绞式光缆满足36芯以内每个松套管内不多于6芯且为偶数，超过36芯每个松套管内不多于12芯且为偶数。

（3）同一包中同芯数各类型光缆分组纤芯数量及其色谱应一致。缆芯内和松套管内应充满填充材料。

（4）加强构件可为金属加强构件，可以为不锈钢丝或磷化钢丝，金属加强芯应满足YD/T901-2009(4.1.2.5.2)。

##### 2.3.2护层结构

投标人应根据下列基本要求提出详细结构图并注明各部分尺寸。

GYTS光缆（管道或架空）

GYTS04光缆

（1）GYTS光缆（管道或架空）

双面涂塑钢带＋聚乙烯外护层

GYTS04光缆

双面涂塑钢带＋聚乙烯外护层＋尼龙护层

（2）聚乙烯护层及尼龙护层的厚度

聚乙烯护层：

标称值：≥1.8mm

平均值：≥1.6mm

最小值：≥1.5mm

尼龙护层：

标称值：≥0.6mm

平均值：≥0.5mm

最小值：≥0.4mm

（3）钢带或铝带搭接的宽度应大于5mm或缆芯直径小于8.0mm时不小于缆芯周长的20％。

（4）涂塑铝带或双面涂塑钢带与聚乙烯护层之间的粘接强度不小于1.4N/nm，在铝（或钢）带下面填充或涂覆复合物阻水时，铝（或钢）带搭接处可不作数值要求。

（5）铝带厚度≥0.15mm

钢带厚度≥0.15mm

涂塑层厚度≥0.05mm（每边）。

（6）光缆结构为全截面阻水结构，光缆的所有间隙填充阻水材料。

##### 2.3.3光纤识别

（1）为了便于识别，光纤和松套管必须有色谱标志，均采用全色谱识别，光纤色谱排列顺序为：

| 序号 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 颜色 | 蓝 | 桔 | 绿 | 棕 | 灰 | 白 | 红 | 黑 | 黄 | 紫 | 粉红 | 青绿 |

（2）用于识别的色标应鲜明，在安装或运行中可能遇到的温度下，不褪色，不迁染到相邻的其它光缆元件上，并应透明。

（3）每盘光缆两端分别有端别识别标志，红头为A端，绿头为B端，且缆盘上也有相应的A、B端标志。

##### 2.3.4机械要求和测试方法

###### （1）拉伸

a、测试方法：IEC794－1－E1建议。

b、试验条件

允许张力：见表2.1。

试验用光缆长度：不小于50米。

保持最大拉力时间：≥1分钟。

c、验收标准

①长期张力

在长期允许拉力下光纤应无明显的附加衰减和应变。

②短期张力

在短暂拉力下光纤附加衰减应不大于 O.ldB 和应变不大于 0.15% ，在此拉力去除后，光纤应无明显的残余附加衰减和应变，光缆残余应变应不大于 0.08%; 护套应无目力可见开裂。

光缆允许拉伸力表  表2.1

| 光缆类型 | 允许拉伸力（N） |  |
| --- | --- | --- |
|  | 长 期 | 短 期 |
| GYTS光缆、GYTS04光缆 | 600 | 1500 |

###### （2）压扁

a、测试方法：IEC794－1－E3。

b、试验条件：最大压力见表2.2。

加载时间：1分钟。

光缆允许侧压扁力表  表2.2

| 光缆类型 | 允许侧压扁力（N/100mm） |  |
| --- | --- | --- |
|  | 长 期 | 短 期 |
| GYTS光缆、GYTS04光缆 | 300 | 1000 |

###### （3）冲击

a、测试方法：IEC794－1－E4。

b、试验条件

冲击高度：1m。

冲击重量：450g。

冲击点数：至少5个。

冲击次数：每点至少3次。

###### （4）反复弯曲

a、测试方法：IEC794－1－E6。

b、试验条件

心轴半径：20倍缆径。

负载：150N。

L：不大于1m。

弯曲弧度：±90度。

弯曲次数：不少于30次。

弯曲速度：2秒钟1次。

###### （5）扭转

a、测试方法：IEC794－1－E7。

b、试验条件

扭转长度：1m。

轴向张力：150N。

扭转角度：±180度。

扭转次数：不小于10次。

###### （6）曲绕

a、测试方法：IEC794－1－E8。

b、试验条件

滑轮直径：250mm。

重物重量：15kg。

循环次数：10次。

###### （7）弯折

a、测试方法：IEC794－1－E10。

b、试验条件

光缆环允许直径：20倍缆径。

###### （8）卷绕

a、测试方法：IEC794－1－E11。

b、试验条件

心轴直径：20倍缆径。

密绕圈数：10圈。

循环次数：不少于5次。

###### （9）振动

a、测试方法：IEC794－1－E12。

b、试验条件

试样长度：1m，两端固定。

频率：50Hz。

中心点振幅：±3mm。

振动时间：10分钟。

###### （10）被试光缆经过上述各项试验后均满足下列要求：

a、光缆护层无目力可见的裂纹。

b、光缆中全部光纤和部件均完好。

c、光纤在1310nm和1550nm处衰减无变化，光纤衰减测试方法应符合IEC793－1－C10A或C10B。

##### 2.3.5光缆允许的曲率半径

受力时（敷设中）：光缆外径的20倍。

不受力时（敷设后固定）：光缆外径的10倍。

##### 2.3.6光缆温度特性

###### （1）环境温度要求

工作时：－30℃～＋70℃

敷设时：－30℃～＋60℃

运输、储存时：－50℃～＋70℃

###### （2）温度循环试验

a、测试方法：IEC794－1－F1。

b、试验条件

温度台阶：＋20℃、－20℃、－30℃、＋60℃、＋70℃。

保持时间：每一台阶12小时。

循环次数：2个循环。

c、测试要求

－20℃～＋60℃光纤衰减不变。

－30℃～＋70℃光纤衰减变化不大于0.10dB/km（与20℃时的值比较）。

温度循环试验结束后，温度恢复到20℃，无残余附加衰减。测试方法符合IEC793－1－C10A或C10B。

2.3.7光缆渗水性能：符合IEC794－1－F5B规定，在光缆全截面上进行。

2.3.8光缆外护层绝缘电阻（外护层内铠装层与大地间），在光缆浸水24小时后测试，不小于2000MΩ·km（直流500伏测试）。

##### 2.3.9介电强度

外护层内铠装与大地间：在光缆浸水24小时后测试，不小于直流15千伏2分钟。

外护层内铠装与金属加强芯间：不小于直流20千伏5秒钟，符合ITU－T K.25规定。

##### 2.3.10火花试验

光缆外护层经受至少交流有效值12千伏或直流18千伏的火花试验电压。

2.3.11刮磨：符合IEC794－1－E2规定。

2.3.12滴流性能

在温度为70℃（24h）的环境条件下，光缆应无填充复合物和涂覆复合物等滴出。

##### 2.3.13光缆预期使用寿命

光缆预期使用寿命不小于25年。

##### 2.3.14光缆交货要求

（1）光缆标准盘长为3000米。

偏差：负偏差为0，正偏差不计入总长度。

（2）光缆应装在光缆交货盘上出厂，盘装光缆只能是一个制造长度。光缆两端应密封和具有表示端别的颜色标志，且两端应固定在光缆盘内，其内端应预留可移出长度不少于3M的光缆，以供测试之用。

（3）光缆盘要求

所有光缆均按盘交货。光缆盘对光缆两端有保护。光缆盘的不得大于直径2.4m，宽度不得大于1.6m（从凸突面的外沿开始测量）。中心孔的直径不大于110mm，且加固以防止敷设时产生损坏。每盘光缆具有金属或其它耐磨材料制作的防水符号，它表明厂名、生产年份、光缆类型、光缆长度（以米为单位）、毛重、光缆外径、光缆重量及光缆最小允许弯曲半径。每盘光缆的重量（包括光缆的重量）不超过5000kg。投标人在每盘光缆上同时提供该盘光缆中所有光纤的长度，1310nm及1550nm处的衰减值的模场直径、折射率的标称值。

（4）投标人送货到采购人指定地点、投标人负责运送、卸货和堆放。

##### 2.3.15光缆外护层上以1米间隔印出以下内容：

（1）纵长米

（2）光纤数量和类型

（3）工程名称缩写：“浙江象荣数字技术有限公司”

（4）制造厂家

（5）制造年份

以上标志是永久和清晰的（在光缆寿命期间内）。尺码的精确度应优于每100m±0.2m。

##### 2.3.16原材料特性

###### （1）聚乙烯护层

聚乙烯护层将采用高密度聚乙烯（HDPE）、中密度聚乙烯（MDPE）或线性低密度聚乙烯（LLDPE），并满足下列要求：

a、光缆中各层聚乙烯护层在100±2℃，240小时老化试验前后的断裂强度和断裂伸长率等指标均应符合表2.3要求。

表2.3

| 序号 | 项 目 | 单位 | 指 标 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | LLDPE | MDPE | HDPE | ZRPE |
| 1 | 断裂强度 热老化处理前（最小值） 热老化前后变化率¦TS¦（最大值） | MPa ％ | 10.0 20 | 12.0 20 | 16.0 25 | 10.0 20 |
| 2 | 断裂伸长率 热老化处理前（最小值） 热老化处理后（最小值） 热老化前后变化率¦ES¦（最大值） | ％ ％ ％ | 350 300 20 |  |  | 125 100 20 |

b、光缆护层中的各层聚乙烯护层在100±1℃，4小时温度处理后的回缩均不超过5％。

c、聚乙烯护层的耐环境应力开裂能力（50±1℃，96小时）符合最大损坏率0/10的要求。

###### （2）光缆填充材料

填充材料为无毒无味，对身体无害，且应容易去除。

填充材料可与有关光缆元件相兼容，其适用性使用以下方法来证实。

a、填充材料的油分离：IEC811－5－1条款5。

b、腐蚀物质存在的测试：IEC811－5－1条款8。

c、滴点的确定：IEC811－5－1条款4。

d、复合物滴流：IEC794－1。

e、析油和蒸发：IEC794－1。

##### 2.3.17  提供光缆的每公里重量。

### 3. 蝶形引入光缆主要技术要求和指标

#### 3.1光缆中的光纤

本次招标的光缆中蝶形引入光缆的光纤必须使用本次招标的非自承架空、管道类型光缆： GYTS同一中标品牌。

除偏振模色散（PMD）及传输衰减等两项指标外，光纤在成缆前后的其他技术参数指标，均不得有任何变化。

下面，对在成缆过程中有可能对光纤本身传输性能造成附加负面影响的相关项目，提出具体的技术要求。

##### 3.1.1 G.657A2型光纤

3.1.1.1每一批次的所有光纤为同一型号和同一来源（同一工厂、同一材料、同一制造方法和同一折射率分布）。

3.1.1.2 成缆后光纤的衰减系数

（1）在1310ｎｍ波长上的最大衰减系数为：0.35ｄＢ／ｋｍ

在1383ｎｍ±3ｎｍ波长上的最大衰减系数小于：0.35ｄＢ／ｋｍ。

在1550ｎｍ波长上的最大衰减系数不大于0.25ｄＢ／ｋｍ。

在1285 ～ 1330ｎｍ波长范围内，任一波长上光纤的衰减系数与1310ｎｍ波长上的衰减系数相比，其差值不超过0.07ｄＢ／ｋｍ。

在1525 ～ 1575ｎｍ波长范围内，任一波长上光纤的衰减系数与1550ｎｍ波长上的衰减系数相比，其差值不超过0.05ｄＢ／ｋｍ。

在1575  ～ 1625ｎｍ波长范围内的最大衰减系数不大于为：0.25 ｄＢ／ｋｍ。（2）光纤衰减曲线应有良好的线性并且无明显台阶。用OTDR检测任意一根光纤时，在1310ｎｍ和1550ｎｍ处500ｍ光纤的衰减值不大于( mean +0.10dB)/2， mean 是光纤的平均衰减系数。

3.1.1.3截止波长应满足下述λｃｃ的要求:

λｃｃ：≤1260ｎｍ

3.1.1.4偏振模色散

在1550ｎｍ波长光缆单盘偏振模色散系数：≤0.2ｐｓ／；

光纤成缆后必须满足在1550ｎｍ波长光缆链路（≥20盘光缆）偏振模色散系数≤0.10ｐｓ／；Q（概率）=0.01%。

3.1.1.5 光纤在1550ｎｍ、1625ｎｍ波长上的弯曲衰减特性

以15ｍｍ的弯曲半径松绕10圈后，1550ｎｍ衰减增加值应小于0.03ｄＢ，1625ｎｍ衰减增加值应小于0.1ｄＢ；

以10ｍｍ的弯曲半径松绕1圈后，1550ｎｍ衰减增加值应小于0.1ｄＢ，1625ｎｍ衰减增加值应小于0.2ｄＢ。

以7.5ｍｍ的弯曲半径松绕1圈后，1550ｎｍ衰减增加值应小于0.5ｄＢ，1625ｎｍ衰减增加值应小于1ｄＢ。

3.1.1.6　测试方法：

3.1.1.2 ～ 3.1.1.5项，按照国家标准和ITU-T G.650建议规定的方法测试。

#### 3.2 光缆的外形结构

图2 自承式蝶形引入光缆结构示意图

每条光缆中的光纤应为同批次的光纤，且应平行位于光缆的正中心。

#### 3.3光纤识别

光纤涂覆层可着色，着色层颜色应是符合GB 6995.2规定的蓝、橙2色。

#### 3.4 加强构件

3.4.1蝶形引入光缆中应对称放置两根相同的加强构件。光缆中的加强构件为非金属材料，非金属材料如使用纤维增强塑料时，其性能需符合YD/T 1181.1要求,同时须符合以下要求:

表1.1  非金属加强件机械物理性能

| 序号 | 项目 | 单位 | 指标要求 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 直径偏差 本体 | % | ±2% |
|  | 涂层 |  |  |
| 2 | 不圆度 本体 | % | ≤5.0 |
|  | 涂层 |  |  |
| 3 | 拉伸强度 | MPa | ≥1100 |
|  | 拉伸弹性模量 | GPa | ≥50 |
|  | 断裂伸长率 | % | ≤4.0 |
| 4 | 弯曲强度 | MPa | ≥1100 |
| 5 | 最小弯曲半径 | － | 弯曲半径10D,表面无裂纹或毛刺、无弯折、不解体、手感光滑 |
| 6 | 高温弯曲性能 （80℃，24h） | － | 弯曲半径30D,表面无裂纹或毛刺、无弯折、不解体、手感光滑 |
| 7 | 低温弯曲性能 （-40℃，24h） | － | 弯曲半径30D,表面无裂纹或毛刺、无弯折、不解体、手感光滑 |
| 注1：对于含涂层的成品，只考量涂层的直径偏差和不圆度，而不需考量本体的直径偏差和不圆度。 |  |  |  |

加强构件应嵌入在护套内，不得外露。在光缆制造长度内，加强构件不允许有接头。

##### 3.4.2蝶形引入光缆的加强构件应为2根，平行对称于光缆中。

#### 3.5 增强构件

对于自承式蝶形引入的光缆，光缆中除了应放置加强构件外，一般还应放置增强构件。光缆的增强构件宜为吊线，用以架空敷设时承载大部分的张力。吊线一般为单根钢丝或由多根金属线绞合而成，高强度钢丝宜由不易腐蚀的或镀有保护层的钢材制成，如发蓝钢丝,或者不锈钢丝、热镀锌钢丝（默认为热镀锌钢丝，当订货方有需求时也可以为发蓝钢丝或不锈钢丝）,也可用纤维增强塑料（简称FRP）圆杆。在光缆制造长度内，增强构件不允许有接头。

#### 3.6护套/护层

3.6.1对于低烟无卤阻燃聚烯烃护套，护套材料宜符合YD/T 1113规定。

3.6.2护套的表面应平整光滑，其断面上应无目力可见的裂纹、气泡和砂眼等缺陷。

##### 3.6.3护套应连续地挤包在光纤、加强构件上。

3.6.4加强构件外和增强构件外的护套最小厚度均应不小于0.4mm。

##### 3.6.5护套颜色一般为黑色。

3.6.6 光缆护套的机械物理特性应符合表2、表3的规定，若有性能更优的其他材料，经同意后也可采用。

表2  护套的机械物理性能

| 序号 | 项 目 | 单位 | 指 标 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 聚氯乙烯 | 阻燃聚烯烃 |
| 1 | 抗拉强度 热老化处理前 （最小值） | MPa | 12.5 | 10.0 |
|  | 热老化处理后变化率∣TS∣ （最大值） | % | 20 |  |
|  | 热老化处理温度 | ºC | 100±2 |  |
|  | 热老化处理时间 | h | 24×10 |  |
| 2 | 断裂伸长率 热老化处理前 （最小值） | % | 150 | 125 |
|  | 热老化处理后 （最小值） | % | 125 | 100 |
|  | 热老化前后变化率∣EB∣ （最大值） | % | 20 |  |
|  | 热老化处理温度 | ºC | 100±2 |  |
|  | 热老化处理时间 | h | 24×10 |  |
| 3 | 耐热冲击 |  | 表面无裂纹 | － |
|  | 热处理温度 | ºC | 150±2 | － |
|  | 热处理时间 | h | 1 |  |
| 4 | 耐环境应力开裂（50ºC，96h） | 个 | － | 0/10 |

#### 3.7用户引入光缆机械特性指标和测试方法

本章节针对自承式蝶形引入光缆机械特性指标和测试方法（包含拉伸、压扁、冲击、反复弯曲、扭转、卷绕和松套管弯折等）应满足表3及YDT 1997.1-2014标准要求。

##### 3.7.1光缆机械性能要求

光缆机械性能包括可分离性、拉伸、压扁、冲击、反复弯曲、扭转、弯折、曲挠和卷绕等项目，并应通过2.7.2节规定的试验方法和试验条件来检验。

表3  用户引入光缆机械特性指标

| 受力时间 | 拉伸力(N) |  | 压扁力(N/100mm) |  | 适用护套/层形式 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 短期 | 长期 | 短期 | 长期 |  |
| 自承蝶形引入光缆 | 600 | 300 | 2200 | 1000 | H |

###### 3.7.1.1可分离性

a)对自承式蝶形引入光缆应将吊线部分剥除后进行；

b)应能从光缆分离口处较容易地将光缆分离200mm，其撕裂力的最小值应不低于5N，最大值应不大于15N；

c)分离后，光纤应能完全裸露出来，且着色层无明显剥落，分离出来的光纤应不能从剩余的光缆中用手抽动出来；加强构件处的护套应保持完整，无裂纹。

###### 3.7.1.2拉伸性能

光缆的允许拉伸力应符合表3的规定。在长期允许拉力下光纤应变应不大于0.2% ，光纤应无明显附加衰减:在短暂拉力下光纤应变应不大于0.4%，应无明显残余附加衰减，护套应无目视可见的开裂。

###### 3.7.1.3压扁性能

光缆的允许压扁力应符合表3的规定。

##### 3.7.2机械性能试验方法

对本条款下的各项指标，在实验期间，监测系统的稳定性引起的监测结果的不确定性应优于0.03ｄＢ。试验中光纤衰减变化量的绝对值不超过0.03ｄＢ时，可判定为“无明显附加衰减”。允许衰减有数值的变化时，应理解为该数值已包括不确定性在内。

###### 3.7.2.1拉伸

a) 试验方法: GB/T 7424.2 中方法El，其中对自承式光缆进行试验时，盘绕在卡盘上的部分应将吊线部分与缆芯分离后缠绕在卡盘上进行试验，但在有效试验段(即两个卡盘之间的部分)光缆应保持结构的完整性；

b) 卡盘直径:约250mm；

c) 保持时间:1min;

d) 拉伸速率：1OOmm/min;

e) 拉伸负载:见表3的规定:

f) 受试长度:不小于50m;

g) 验收要求:在长期允许拉力下光纤应变不大于0.2% ，光纤应无明显附加衰减:在短暂拉力下光纤应变不大于0.4%，应无明显残余附加衰减，护套应无目视可见的开裂。

###### 3.7.2.2压扁

a) 试验方法GB/T 7424.2 中方法E3；

b) 压扁负载：见表3的规定:

c) 受力面：光缆扁平面；

d) 持续时间：在长期和短期压力下各持续lmin;

e) 点间隔:500mm;

f) 试验次数:3次;

g) 验收要求:在允许的长期压扁力下光纤应无明显附加衰减;在允许的短暂压扁力下光纤的附加衰减在1550nm 处应不大于O.4dB; 护套应不开裂。

###### 3.7.2.3冲击

a) 试验方法:GB/T 7424.2 中方法E4:

b) 冲击面半径:12.5mm;

c) 冲锤重量: 1N；

d) 冲锤落高:1m;

e) 受力面:光缆扁平方向(应避开增强构件) ;

f) 冲击次数:至少3次，每次冲击点间的间距至少500mm;

g) 验收要求:护套应无目视可见的任何损伤和开裂:试验后，任一根光纤的残余附加衰减在1550nm处应不大于0.4dB。

###### 3.7.2.4反复弯曲

a) 试验方法：GB/T 7424.2 中方法E6:

b) 弯曲半径:30D或30H；

c) 循环次数: 25次;

d) 负载:150N;

e) 验收要求:护套应无目视可见的任何损伤和开裂;试验后，光纤的残余附加衰减在1550nm 处应不大于O.4dB。

###### 3.7.2.5扭转

a) 试验方法:GB/T 7424.2 中方法E7;

b) 受扭长度:1m;

c) 扭转次数:10次;

d) 扭转角度:±180°（全介质光缆）、±90°（金属光缆）；

e) 张力负载:150N;

f)验收要求:护套应无目视可见的任何损伤和开裂:试验后，光纤的残余附加衰减在1550nm 处应不大于O.4dB 。

###### 3.7.2.6弯折

a) 试验方法:GB/T 7424.2中方法EI0;

b) 最小环直径:15D;

c) 施力方向:光缆扁平方向;

d) 验收要求:光缆应不发生弯折。

###### 3.7.2.7曲挠

a) 试验方法:GB/T 7424.2中方法E8；

b) 循环次数：100次；

c) 滑轮直径：30D或30H；

d) 张力负载：不小于20N；

e) 验收要求：护套应无目视可见的任何损伤和开裂;试验后，光纤的残余附加衰减在1550nm 处应不大于O.4dB。

#### 3.8 用户引入光缆温度特性和测试方法

表6  用户引入光缆温度特性

| 分级代号 |  | 适用温度范围（摄氏度） |  | 允许光纤附加衰耗（dB/km） |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 级别 |  | 底限 | 高限 | 1310nm | 1550nm |
| 室内 | A | -10 | +50 | ≤0.1 | ≤0.1 |
| 室外 | B | -20 | +60 | ≤0.2 | ≤0.2 |
| 室外 | C | -40 | +70 | ≤0.3 | ≤0.3 |
| 注：光缆温度附加衰减为适用温度下相对于20ºC的光纤衰减差。 |  |  |  |  |  |

光缆温度循环试验

a) 试验方法：GB/T 7424.2 中方法Fl;

b) 试样长度:应足以获得衰减测量所需的精度，自承式蝶形引入光缆宜不小于lkm;

c)温度范围：试验温度范围的低限TA 和高限TB 应符合表6的规定；

d) 保温时间:宜不小于8h:

e) 循环次数：2次:

f)衰减监测:按YD/T 629.2 的规定。在试验期间，监测仪表的重复性引起的监测结果的不确定度应优于0.02dB/Km。当试验中光纤衰减变化量的绝对值不超过0.02dB/Km时，可判为衰减无明显变化。允许衰减有某数值的变化时，应理解为该数值己包括不确定度在内。单模光纤的衰减变化监测应在1550nm波长上进行:

g) 验收要求:光纤的温度附加衰减值应满足表6的要求。

#### 3.9阻燃用户引入光缆的燃烧性能

阻燃用户引入光缆的燃烧性能应满足下列要求:

a)阻燃性：应能通过单根垂直燃烧试验或成束燃烧试验。

b)烟密度:透光率不小于50%;

c)腐蚀性：光缆燃烧时产生气体的PH值应不小于4.3，电导率应不大于10μS/mm。

#### 3.10低温下卷绕性能

3.10.1自承式蝶形引入光缆应具有耐-15℃低温下卷绕的能力，试验完成后，光纤应不断裂，护套应无目视可见开裂。

请描述光缆低温下卷绕性能。

##### 3.10.2低温下卷绕试验

a) 试验方法：参见GB/T 7424.2 方法E11A 和GB/T 2951.14-2008;

b) 样品长度:几米短段:

c) 芯轴直径:自承式蝶形引入光缆为光缆静态允许弯曲半径的2 倍；

d) 试验温度: -15℃;

e) 保持时间:不少于4h;

f) 卷绕圈数:4圈:

g) 循环次数:1次;

h) 验收要求:试验完毕后，光纤应不断裂，护套应无目视可见的开裂。

#### 3.11标志

3.11.1光缆应在护套表面作永久标志，标志应不影响光缆的任何性能，相邻标志始点间的距离不大于1000mm。

##### 3.11.2光缆护套表面应印有:

(1) 纵长米

(2) 光缆型号、规格

(3) 光纤品牌(中文名称)

(4) 制造厂家（中文名称）

(5) 产地（地市）（拼音缩写）

(6) “浙江象荣数字技术有限公司”

(7) 制造年月

以上标志必须是永久和清晰的（在光缆的寿命期间内）。尺码的精确度应优于每100m±0.2m。

3.11.3标志应清晰，并与护套粘贴牢固，经擦拭后应仍可辨认。

3.11.4 加工订货时应标明光缆产品标记, 它由光缆的型号组成。

| 结构形式 | 名称 | 适用范围 |
| --- | --- | --- |
| GJYXFCH | 非金属加强件、低烟无卤外护套、自承式蝶形引入光缆 | 室(内)外架空引入 |

#### 3.12交货长度

光缆成卷交货长度为500m、1000m或2000m(负偏差为0)，也可根据供需双方的商定来制定交货长度。光缆交货长度宜为标准制造长度，光缆在交货长度上不应有光纤接头：

表5 光缆标准制造长度

| 标称值（m） | 容差（%） |
| --- | --- |
| 500 | 0～＋5 |
| 1000 |  |
| 2000 |  |

#### 3.13 环保性能

光缆组成材料应根据SJ/T 11363-2006中的规定进行分类。光缆用均一材料（EIP-A类）中禁用的有毒有害物质限量应符合表9规定。其它分类材料中禁用物质的限量应符合SJ/T 11363-2006中的相关规定。

光缆材料中禁用物质的含量限值  表9

| 种类 | 物 质 | 含量限值(ppm) |
| --- | --- | --- |
| 重金属 | 铅及其化合物 | ≤800 |
|  | 镉及其化合物 | ≤70 |
|  | 汞及其化合物 | ≤100 |
|  | 6价镉的化合物 | ≤800 |
| 有机溴化物 | 多溴联笨（PBB） | ≤800 |
|  | 多溴二笨醚(PBDE) | ≤800 |

## 四、质量保证体系

### 1.1概述

投标人应在履行合同的全过程（从供货到最终验收），对所有供货和服务的质量负责。即保证所有这些供货和服务的质量符合合同中有关技术、交付、验收和价格所规定的要求。

### 1.2质量保证体系要求

投标人的质量保证系统应满足以下要求：

1.2.1投标人应提交公司质量手册、厂方的相关质量系统控制以及针对本合同的质量计划。

1.2.2针对本合同质量计划的第一份正式文件应在签订合同前由双方共同认可。该质量计划经认可后将作为合同文件的一部分，以后未经采购人同意不得修改。

#### 2、技术文件

2.1投标人所提供的技术文件为中文，并使用ITU和IEC所规定的标准符号和术语。

### 2.2投标人至少应提供以下文件：

2.2.1未成缆光缆的出厂测试方法和结果。

2.2.2各种类型光缆敷设方法。

2.2.3每盘光缆均有光纤光缆的测试记录。

## 五、商务条款

### 1．质量保证

1.1投标人应保证其提供的项目在各个方面符合招标技术要求和后续签订的合同规定的质量、规格和性能要求。

1.2因投标产品本身的质量问题或投标人原因，造成人身伤害或采购人及第三方的其他经济损失的，投标人应承担一切责任。采购人代投标人处理的，所发生的一切费用由投标人全额承担。

1.3如投标人违反1.1、1.2条款，采购人可据此要求投标人支付中标总金额20%的违约金，赔偿采购人的损失，若不足以弥补，则采购人有权继续主张；同时，采购人可选择提前解除双方签订的合同而不承担任何赔偿责任。

1.4投标人所提供的产品或服务无任何侵犯他人知识产权或其他权利的情况，如采购人因此受到第三方索赔，采购人有权就相关损失（包括但不限于由此产生的经济损失、另行招标产生的差额损失、另行招标造成的损失费用、律师代理费、诉讼费、仲裁费、差旅费、调查费、保全费、因保全而产生的相关担保费等、鉴定费、对外赔偿款和补偿款等全部损失和费用）向投标人追偿。

### 2．检验

2.1在规定的质量保证期内，如果发现项目的质量或要求与标书规定不符，或证明项目有较大误差等，采购人有权要求投标人出示相关的资质认证；采购人也有权委托第三方进行检验，如发现不符合招标要求，投标人必须赔偿采购人相应的费用，采购人有权终止协议。

2.2双方约定质量检验期（从每批次货物到货并初验合格后起算）为1年，如采购人在接受产品后1年内发现有质量问题，仍可主张顺延免费质量保证期（等同原保修期）等权利。

### 3．测试验收

3.1按技术要求部分规定的完工时间测试验收，投标人提供相应的验收方案和测试设备，经采购人认可后进行测试验收。

3.2测试过程必须在浙江象荣数字技术有限公司指定技术人员的参与下进行。测试的过程和结果必须详细记录，经各方签字后作为验收的文件之一。

3.3投标人提供的每批次产品到货合格率必须高于 99 ％，否则采购人有权按批次退货。

3.4在质量保证期内，投标人因产品本身质量问题的，投标人必须免费更换成合格的产品，投标人负担由此产生的运保费，且更换后的产品的质量保证期重新起算。同时，采购人有权选择单方解除合同，同时要求投标人按照合同金额的20%承担违约金，并赔偿采购人全部损失（包括但不限于由此产生的经济及人身损失、另行招标产生的差额损失、另行招标造成的损失费用、律师代理费、诉讼费、仲裁费、差旅费、调查费、保全费、因保全而产生的相关担保费等、鉴定费、对外赔偿款和补偿款等全部损失和费用）。

### 4.售后服务

★4.1投标人应提供至少3年（自验收合格之日起计）的质量保证期。质保期内，因投标人产品有质量问题的，投标人必须负责免费更换或维修，更换或维修后，质保期（至少3年）重新起算；质保期过后，如需维修，投标人应以成本价提供有偿服务，并保证提供的产品符合国家标准。

4.2质保期后设备维护服务要求：质保期过后，如需维修，投标人应以成本价提供有偿服务，并保证提供的产品符合招标标准。

4.3投标人应承诺提供7×24小时技术支持和维修、更换服务，如需现场解决，投标人应保证在4小时内抵达现场，并在15天之内处理完需要维修、更换的产品。

4.4投标人可提出保修期后三年的收费维修、维护内容，费用和服务方式、范围（产品、技术、模块、部件），其费用不计入总价。

5.交货地点：采购人指定地点

6.付款方式：合同签订并具备实施条件后7个工作日内，采购人支付合同款的40%作为预付款，（支付前，供应商向采购人提交银行、保险公司等金融机构出具的等额预付款保函或其他担保措施，须经采购人认可）。

采购人根据实际需求，分批下达订单，待货物配送完成，经采购人数量确认、验收通过后支付该批货款。

每次结算先从预付款中扣回，待预付款金额全额扣回后，继续支付，最终支付总金额不超过预算金额。

注：在签订合同时，中标人明确表示无需预付款或者主动要求降低预付款比例的，以中标人承诺书为准。

# 第四部分  评标办法

评标办法前附表

| 序号 | 类别 | 评审 因素 | 分值 | 评分标准 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 技术资信65分 | 技术指标 | 5 | 根据招标文件第三部分 采购需求中“三、技术要求”所列名的技术参数；全部满足得5分，每负偏离一条扣1分。 |
| 2 |  | 投标产品的基本情况 | 10 | 根据所投产品的基本情况，包括产品的①原材料选用的质量及可靠性、②结构设计合理性及应用性、③生产工艺水平先进性、④生产设备的先进性、⑤检测设备的先进性进行综合评审，每项最高得2分，满分10分。 |
| 3 |  | 检测报告 | 10 | 对投标产品（采购清单除GYTS04外所有型号）检测报告的技术数据进行评审： （1）根据投标方所投产品的衰减系数或衰减特性、宏弯损耗(针对蝶形引入光缆检测报告）、衰减不均匀性或不连续性、色散系数检测结果进行评审，最高得4分； （2）根据投标方所投产品的压扁时、扭转时、曲挠时检测结果进行评审，最高得3分； （3）根据投标方所投产品的模场直径、包层直径、同心度偏差检测结果进行评审，最高得3分。 注：投标文件中提供认证证书对应的配套检测报告复印件加盖公章。 |
| 4 |  | 样品 | 13 | 根据投标人提供的样品，从各规格样品质量、工艺及材质方面进行评审；GJYXFCH-2B6、GYTS-4B1、GYTS-24B1各样品最高得分为3分，GYTS-144B1、GYTS04-24B1各样品最高得分为2分；酌情给分，满分为13分；样品未提供或提供不齐全的本评分项得分均为0分。 |
| 5 |  | 产品质量保障措施 | 4 | 根据投标人提供的针对本项目产品的质量保证措施（投标方需在投标文件中附上生产设备的相应图片及设备介绍，同时提供产品生产流程图及品控措施），根据措施的全面性、合理性、可行性进行评审。 内容全面、合理可行的得4-2.1分；内容基本涵盖、相对合理可行的得2-1.1分；内容、合理可行性欠缺的得0-1分；未提供不得分。 |
| 6 |  | 供货方案 | 4 | 根据投标人针对本项目所做的供货方案包括供货计划、供货时间保障措施，根据方案的全面性、合理性以及与本项目的适用性进行评审。 内容全面、合理、适用的得4-2.1分；内容基本涵盖、相对合理、适用性一般的得2-1.1分；内容、合理性欠缺，适用性不强的得0-1分；未提供不得分。 |
| 7 |  | 验收方案 | 4 | 根据投标人针对本项目所做的验收方案包括但不限于配合采购人验收方案、对验收不合格产品的处理措施、以及验收完毕配合采购人入库方案等，根据方案的全面性、合理性、与本项目的适用性进行评审。 内容全面、合理、适用的得4-2.1分；内容基本涵盖、相对合理、适用性一般的得2-1.1分；内容、合理性欠缺，适用性不强的得0-1分；未提供不得分。 |
| 8 |  | 售后服务 | 3 | - 投标人提供的产品质保期满足招标文件要求的不得分，所有产品每增加1年加1分，满分3分。 - 注：投标文件内提供承诺书，格式自拟；未提供承诺书不得分。 |
|  |  |  | 4 | （2）售后服务方案 投标人在售后服务承诺内容中关于售后服务实质性内容及售后服务方案、退换货方案的合理性、全面性、完整性，技术服务队伍等内容进行评审。 内容全面完整、合理的、技术服务队伍健全稳定的得4-2.1分；内容基本涵盖、相对合理、技术服务队伍基本满足需求且有一定稳定性的得2-1.1分；内容、合理性欠缺，技术服务队伍不够完善且不稳定的得0-1分；未提供不得分。 |
| 9 |  | 优惠承诺 | 2 | 根据投标人给予的有利于采购人的实质性优惠承诺有效性、价值效益程度进行评审，最高得2分。 |
| 10 |  | 认证证书 | 3 | 投标产品制造商具有有效的质量管理体系认证证书、有效的环境管理体系认证证书、有效的职业健康安全管理认证证书，每个证书得1分，最高3分。 注：须提供以上证书复印件和国家认证认可监督管理委员会官网查询的证书截图，加盖投标人公章，不提供或提供不符合要求的不得分。 |
| 11 |  | 业绩 | 3 | 投标人提供自2022年1月1日（以合同签订时间为准）以来承担过类似光缆供货业绩的，每提供一个案例得1分，本项最多3分。 （投标文件内提供网上中标公告截图、中标通知书、合同扫描件加盖投标单位公章，证明材料缺一不得分。） |
| 12 | 价格分 （35分） |  | 35 | 参与评审的价格=投标报价×【1-小微企业价格扣除投标有效报价10％优惠值（如有）】； 价格分采用低价优先法计算，即满足招标文件要求且参与评审的价格最低的为评标基准价，其他投标人的价格分按照下列公式计算： 价格分=（评标基准价/参与评审的价格）×35分×100%（保留小数点后两位）。 |

备注：1、投标人编制投标文件（商务技术文件部分）时，建议按此目录（序号和内容）提供评标标准相应的商务技术资料。2、小数点后保留二位数。3、各评标委员会成员自行按以上参考分值评分。4、重大事件由评标委员会集体讨论，应当按照少数服从多数的原则作出结论。

一、评标方法

1.本项目采用综合评分法。综合评分法，是指投标文件满足招标文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的投标人为中标候选人的评标方法。

二、评标标准

2.评标标准：见评标办法前附表。

三、评标程序

3.1符合性审查。评标委员会应当对符合资格的投标人的投标文件进行符合性审查，以确定其是否满足招标文件的实质性要求。不满足招标文件的实质性要求的，投标无效。

3.2比较与评价。评标委员会应当按照招标文件中规定的评标方法和标准，对符合性审查合格的投标文件进行商务和技术评估，综合比较与评价。

3.3汇总商务技术得分。评标委员会各成员应当独立对每个投标人的商务和技术文件进行评价，并汇总商务技术得分情况。

3.4报价评审。

3.4.1投标文件报价出现前后不一致的，按照下列规定修正：

3.4.1.1投标文件中开标一览表(报价表)内容与投标文件中相应内容不一致的，以开标一览表(报价表)为准；

3.4.1.2大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；

3.4.1.3单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价；

3.4.1.4总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

3.4.1.5同时出现两种以上不一致的，按照3.4.1规定的顺序修正。修正后的报价按照财政部第87号令 《政府采购货物和服务招标投标管理办法》第五十一条第二款的规定经投标人确认后产生约束力。

3.4.2投标文件出现不是唯一的、有选择性投标报价的，投标无效。

3.4.3投标报价超过招标文件中规定的预算金额或者最高限价的，投标无效。

3.4.4评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，应当要求其在合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料;投标人不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标处理。

3.4.5对于未预留份额专门面向中小企业的政府采购服务项目，以及预留份额政府采购服务项目中的非预留部分标项，对小型和微型企业的投标报价给予10%的扣除，用扣除后的价格参与评审。接受大中型企业与小微企业组成联合体或者允许大中型企业向一家或者多家小微企业分包的政府采购服务项目，对于联合协议或者分包意向协议约定小微企业的合同份额占到合同总金额30%以上的，对联合体或者大中型企业的报价给予4%的扣除，用扣除后的价格参加评审。组成联合体或者接受分包的小微企业与联合体内其他企业、分包企业之间存在直接控股、管理关系的，不享受价格扣除优惠政策。

3.5排序与推荐。采用综合评分法的，评标结果按评审后得分由高到低顺序排列。得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列。得分且投标报价相同的并列。投标文件满足招标文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的投标人为排名第一的中标候选人。备注：推荐3名中标候选人。

多家投标人提供相同品牌产品（单一产品采购项目中的该产品或者非单一产品采购项目的核心产品）且通过资格审查、符合性审查的不同投标人参加同一合同项下投标的，按一家投标人计算，评审后得分最高的同品牌投标人获得中标人推荐资格；评审得分相同的，采取随机抽取方式确定，其他同品牌投标人不作为中标候选人。

3.6编写评标报告。评标委员会根据全体评标成员签字的原始评标记录和评标结果编写评标报告。评标委员会成员对需要共同认定的事项存在争议的，应当按照少数服从多数的原则作出结论。持不同意见的评标委员会成员应当在评标报告上签署不同意见及理由，否则视为同意评标报告。

四、评标中的其他事项

4.1投标人澄清、说明或者补正。对于投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容需要投标人作出必要的澄清、说明或者补正的，评标委员会和投标人通过电子交易平台交换数据电文，投标人提交使用电子签名的相关数据电文或通过平台上传加盖公章的扫描件。给予投标人提交澄清、说明或补正的时间不得少于半小时，投标人已经明确表示澄清说明或补正完毕的除外。投标人的澄清、说明或者补正不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。

4.2投标无效。有下列情形之一的，投标无效：

4.2.1投标人不具备招标文件中规定的资格要求的（投标人未提供有效的资格文件的，视为投标人不具备招标文件中规定的资格要求）；

4.2.2投标文件未按照招标文件要求签署、盖章的；

4.2.3采购人拟采购的产品属于政府强制采购的节能产品品目清单范围的，投标人相应的投标产品未获得国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品认证证书的；

4.2.4投标文件含有采购人不能接受的附加条件的；

4.2.5投标文件中承诺的投标有效期少于招标文件中载明的投标有效期的；

4.2.6投标文件出现不是唯一的、有选择性投标报价的;

4.2.7投标报价超过招标文件中规定的预算金额或者最高限价的;

4.2.8报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，未能按要求提供书面说明或者提交相关证明材料，不能证明其报价合理性的;

4.2.9投标人对根据修正原则修正后的报价不确认的；

4.2.10投标人提供虚假材料投标的；

4.2.11投标人有恶意串通、妨碍其他投标人的竞争行为、损害采购人或者其他投标人的合法权益情形的；

4.2.12投标人仅提交备份投标文件，未在电子交易平台传输递交投标文件的，投标无效；

4.2.13 投标文件不满足招标文件的其它实质性要求的；

4.2.14法律、法规、规章（适用本市的）及省级以上规范性文件（适用本市的）规定的其他无效情形。

4.2.15上传投标文件同一网卡地址、同一IP地址的为无效标。

5.废标。根据《中华人民共和国政府采购法》第三十六条之规定，在采购中，出现下列情形之一的，应予废标：

5.1符合专业条件的供应商或者对招标文件作实质响应的供应商不足3家的；

5.2出现影响采购公正的违法、违规行为的；

5.3投标人的报价均超过了采购预算，采购人不能支付的；

5.4因重大变故，采购任务取消的。

废标后，采购代理机构应当将废标理由通知所有投标人。

6.修改招标文件，重新组织采购活动。评标委员会发现招标文件存在歧义、重大缺陷导致评标工作无法进行，或者招标文件内容违反国家有关强制性规定的，将停止评标工作，并与采购人、采购代理机构沟通并作书面记录。采购人、采购代理机构确认后，将修改招标文件，重新组织采购活动。

7.重新开展采购。有政府采购法第七十一条、第七十二条规定的违法行为之一，影响或者可能影响中标结果的，依照下列规定处理：

7.1未确定中标供应商的，终止本次政府采购活动，重新开展政府采购活动。

7.2已确定中标供应商但尚未签订政府采购合同的，中标结果无效，从合格的中标候选人中另行确定中标供应商；没有合格的中标候选人的，重新开展政府采购活动。

7.3政府采购合同已签订但尚未履行的，撤销合同，从合格的中标候选人中另行确定中标供应商；没有合格的中标候选人的，重新开展政府采购活动。

7.4政府采购合同已经履行，给采购人、供应商造成损失的，由责任人承担赔偿责任。

7.5政府采购当事人有其他违反政府采购法或者政府采购法实施条例等法律法规规定的行为，经改正后仍然影响或者可能影响中标结果或者依法被认定为中标无效的，依照7.1-7.4规定处理。

# 第五部分  拟签订的合同文本

合同编号：

政府采购合同文本

（货物类）

项目名称：

甲方：

乙方：

签订地：

签订日期：               年       月       日

年     月     日， 浙江象荣数字技术有限公司 以   公开招标  对 （项目名称） 项目进行了采购。经   （相关评定主体名称）   评定，   （中标供应商名称）为该项目中标供应商。现于中标通知书发出之日起三十日内，按照采购文件确定的事项签订本合同。

根据《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国政府采购法》等相关法律法规之规定，按照平等、自愿、公平、诚实信用和绿色的原则，经 浙江象荣数字技术有限公司 (以下简称：甲方)和   （中标供应商名称）   (以下简称：乙方)协商一致，约定以下合同条款，以兹共同遵守、全面履行。

1 定义

本合同中的下列词语应按以下内容进行解释：

1.1 “合同”系指采购人和中标供应商签订的载明双方当事人所达成的协议，并包括所有的附件、附录和构成合同的其他文件。

1.2 “合同价”系指根据合同约定，中标供应商在完全履行合同义务后，采购人应支付给中标供应商的价格。

1.3 “货物”系指中标供应商根据合同约定应向采购人交付的一切各种形态和种类的物品，包括原材料、燃料、设备、机械、仪表、备件、计算机软件、产品等，并包括工具、手册等其他相关资料。

1.4 “甲方”系指与中标供应商签署合同的采购人；采购人委托采购代理机构代表其与乙方签订合同的，采购人的授权委托书作为合同附件。

1.5 “乙方”系指根据合同约定提供服务的中标供应商；两个以上的自然人、法人或者其他组织组成一个联合体，以一个供应商的身份共同参加政府采购的，联合体各方均应为乙方或者与乙方相同地位的合同当事人，并就合同约定的事项对甲方承担连带责任。

1.6 “现场”系指合同约定中标供应商为采购人提供服务的地点。

2 合同组成部分

下列文件为本合同的组成部分，并构成一个整体，需综合解释、相互补充。如果下列文件内容出现不一致的情形，那么在保证按照采购文件确定的事项的前提下，组成本合同的多个文件的优先适用顺序如下：

2.1 本合同及其附件、补充合同、变更协议；

2.2 中标通知书；

2.3 投标文件（含澄清或者说明文件）；

2.4 招标文件（含澄清或者修改文件）；

2.5 其他相关采购文件。

3 货物

| 序号 | 货物名称 | 数量 | 品牌名称 | 规格型号/技术要求/质量要求 | 原产地 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | GJYXFCH-2B6 | 200 |  |  |  |
| 2 | GYTS-4B1 | 1400 |  |  |  |
| 3 | GYTS-8B1 | 200 |  |  |  |
| 4 | GYTS-12B1 | 140 |  |  |  |
| 5 | GYTS-16B1 | 30 |  |  |  |
| 6 | GYTS-24B1 | 140 |  |  |  |
| 7 | GYTS-36B1 | 140 |  |  |  |
| 8 | GYTS-48B1 | 40 |  |  |  |
| 9 | GYTS-72B1 | 160 |  |  |  |
| 10 | GYTS-96B1 | 40 |  |  |  |
| 11 | GYTS-144B1 | 20 |  |  |  |
| 12 | GYTS04-12B1 | 20 |  |  |  |
| 13 | GYTS04-24B1 | 20 |  |  |  |

注：上表所列光缆数量为参考数量，实际数量为甲方二年的使用量，分批供货、按中标单价按实结算，最终结算金额不超过预算金额。

4 价款

本合同总价为：￥           元（大写：                 元人民币）。

分项价格：

5 付款方式、时间和条件

5.1 资金支付的方式、时间和条件：

5.2 乙方收款账户：

开户银行：

开户名称：

开户账号：

6 货物交付期限、地点和方求

6.1 交付期限：                  。 ；

6.2 交付地点：  甲方指定地点  ；

6.3 交付方式：货到现场并验收合格，交付甲方。

7 技术规范

货物所应遵守的技术规范应与招标文件规定的技术规范和技术规范附件及其技术规范偏差表(如果被甲方接受的话)相一致。

8 知识产权

8.1 乙方应保证甲方在使用该货物或其任何一部分时不受任何第三方提出的侵犯其著作权、商标权、专利权等知识产权方面的起诉；如果任何第三方提出侵权指控，那么乙方须与该第三方交涉并承担由此发生的一切责任、费用和赔偿；

8.2具有知识产权的计算机软件等货物的知识产权归属，除合同另有规定外，归甲方所有。

9 包装和装运

9.1乙方为履行服务合同提供的全部货物,均应采用本行业通用的方式进行包装，没有通用方式的，应当采取足以保护货物的包装方式，且该包装应符合国家有关包装的法律、法规的规定。如有必要，包装应适用于远距离运输、防潮、防震、防锈和防粗暴装卸，确保货物安全无损地运抵现场。由于包装不善所引起的货物锈蚀、损坏和损失等一切风险均由乙方承担。

9.2乙方提供产品及相关快递服务的具体包装要求应符合《商品包装政府采购需求标准（试行）》《快递包装政府采购需求标准（试行）》，并作为履约验收的内容，必要时甲方可以要求乙方在履约验收环节出具检测报告。

10 履约保证金：本项目不收取履约保证金。

11 履约检查和问题反馈

11.1甲方有权在其认为必要时，对乙方是否能够按照合同约定交付货物进行履约检查，以确保乙方所交付的货物能够依约满足甲方之项目需求，但不得因履约检查妨碍乙方的正常工作，乙方应予积极配合；

11.2 合同履行期间，甲方有权将履行过程中出现的问题反馈给乙方，双方当事人应以书面形式约定需要完善和改进的内容。

12 检验和验收

12.1货物交付前，乙方应对货物的质量、数量等方面进行详细、全面的检验，并向甲方出具证明货物符合合同约定的文件；货物交付时，乙方在交付后     个工作日内组织验收，并可依法邀请相关方参加，验收应出具验收书。

12.2合同期满或者履行完毕后，甲方有权组织（包括依法邀请国家认可的质量检测机构参加）对乙方履约的验收，即：按照合同约定的技术、服务、安全标准，组织对每一项技术、服务、安全标准的履约情况的验收，并出具验收书。

13 技术资料和保密义务

13.1 乙方有权依据合同约定和项目需要，向甲方了解有关情况，调阅有关资料等，甲方应予积极配合；

13.2 乙方有义务妥善保管和保护由甲方提供的前款信息和资料等；

13.3 除非依照法律规定或者对方当事人的书面同意，任何一方均应保证不向任何第三方提供或披露有关合同的或者履行合同过程中知悉的对方当事人任何未公开的信息和资料，包括但不限于技术情报、技术资料、商业秘密和商业信息等，并采取一切合理和必要措施和方式防止任何第三方接触到对方当事人的上述保密信息和资料。若甲方要求，乙方应无条件与甲方签定保密协议。

14 质量保证

14.1 乙方应建立和完善履行合同的内部质量保证体系，并提供相关内部规章制度给甲方，以便甲方进行监督检查；

14.2 乙方应保证履行合同的人员数量和素质、软件和硬件设备的配置、场地、环境和设施等满足全面履行合同的要求，并应接受甲方的监督检查。

15 货物的风险负担

货物在甲方未收货前出现的货物毁损、灭失的风险均由乙方承担。

16 延迟交货

在合同履行过程中，如果乙方遇到不能按时交付货物的情况，应及时以书面形式将不能按时交付货物的理由、预期延误时间通知甲方；甲方收到乙方通知后，认为其理由正当的，可以书面形式酌情同意乙方可以延长交货的具体时间。

17 合同变更

合同继续履行将损害国家利益和社会公共利益的，双方当事人应当以书面形式变更合同。有过错的一方应当承担赔偿责任，双方当事人都有过错的，各自承担相应的责任。

18 合同转让和分包

18.1合同的权利义务依法不得转让，但经甲方同意，乙方可以依法采取分包方式履行合同，即：依法可以将合同项下的部分非主体、非关键性工作分包给他人完成，接受分包的人应当具备相应的资格条件，并不得再次分包，且乙方应就分包项目向甲方负责，并与分包供应商就分包项目向甲方承担连带责任。

18.2乙方采取分包方式履行合同的，甲方可直接向分包供应商支付款项。

19 违约责任

19.1 除不可抗力外，如果乙方拒绝履行合同，或没有按照本合同约定的期限、地点和方式交付货物，那么甲方可要求乙方支付违约金，违约金按每日计合同总价的  0.05%，最高限额为本合同总价的10 %；迟延交付货物的违约金计算数额达到前述最高限额之日起，甲方有权在要求乙方支付违约金的同时，书面通知乙方解除本合同；

19.2 除不可抗力外，如果甲方没有按照本合同约定的付款方式付款，那么乙方可要求甲方支付违约金，违约金按每迟延付款一日的应付而未付款的0.05%计算，最高限额为本合同总价的10%；迟延付款的违约金计算数额达到前述最高限额之日起，乙方有权在要求甲方支付违约金的同时，书面通知甲方解除本合同；

19.3 除不可抗力外，任何一方未能履行本合同约定的其他主要义务，经催告后在合理期限内仍未履行的，或者任何一方有其他违约行为致使不能实现合同目的的，或者任何一方有腐败行为（即：提供或给予或接受或索取任何财物或其他好处或者采取其他不正当手段影响对方当事人在合同签订、履行过程中的行为）或者欺诈行为（即：以谎报事实或者隐瞒真相的方法来影响对方当事人在合同签订、履行过程中的行为）的，对方当事人可以书面通知违约方解除本合同；

19.4 任何一方按照前述约定要求违约方支付违约金的同时，仍有权要求违约方继续履行合同、采取补救措施，并有权按照己方实际损失情况要求违约方赔偿损失；任何一方按照前述约定要求解除本合同的同时，仍有权要求违约方支付违约金和按照己方实际损失情况要求违约方赔偿损失；且守约方行使的任何权利救济方式均不视为其放弃了其他法定或者约定的权利救济方式；

19.5 除前述约定外，除不可抗力外，任何一方未能履行本合同约定的义务，对方当事人均有权要求继续履行、采取补救措施或者赔偿损失等，且对方当事人行使的任何权利救济方式均不视为其放弃了其他法定或者约定的权利救济方式；

19.6 如果出现政府采购监督管理部门在处理投诉事项期间，书面通知甲方暂停采购活动的情形，或者询问或质疑事项可能影响中标结果的，导致甲方中止履行合同的情形，均不视为甲方违约。

20 不可抗力

20.1如果任何一方遭遇法律规定的不可抗力，致使合同履行受阻时，履行合同的期限应予延长，延长的期限应相当于不可抗力所影响的时间；

20.2 因不可抗力致使不能实现合同目的的，当事人可以解除合同；

20.3 因不可抗力致使合同有变更必要的，双方当事人应在不可抗力发生后 10 日内以书面形式变更合同；

20.4受不可抗力影响的一方在不可抗力发生后，应在  5  日内以书面形式通知对方当事人，并在  15  日内，将有关部门出具的证明文件送达对方当事人。

21 税费

与合同有关的一切税费，均按照中华人民共和国法律的相关规定。

22 乙方破产

如果乙方破产导致合同无法履行时，甲方可以书面形式通知乙方终止合同且不给予乙方任何补偿和赔偿，但合同的终止不损害或不影响甲方已经采取或将要采取的任何要求乙方支付违约金、赔偿损失等的行动或补救措施的权利。

23 合同争议的解决

本合同履行过程中发生的任何争议，双方当事人均可通过和解或者调解解决；不愿和解、调解或者和解、调解不成的，可以向宁波市象山县人民法院提起诉讼。

24 合同中止、终止

24.1 双方当事人不得擅自中止或者终止合同；

24.2合同继续履行将损害国家利益和社会公共利益的，双方当事人应当中止或者终止合同。有过错的一方应当承担赔偿责任，双方当事人都有过错的，各自承担相应的责任。

25 通知和送达

25.1任何一方因履行合同而以合同第一部分尾部所列明的传真或电子邮件发出的所有通知、文件、材料，均视为已向对方当事人送达；任何一方变更上述送达方式或者地址的，应于3个工作日内书面通知对方当事人，在对方当事人收到有关变更通知之前，变更前的约定送达方式或者地址仍视为有效。

25.2以当面交付方式送达的，交付之时视为送达；以电子邮件方式送达的，发出电子邮件之时视为送达；以传真方式送达的，发出传真之时视为送达；以邮寄方式送达的，邮件挂号寄出或者交邮之日之次日视为送达。

26 计量单位

除技术规范中另有规定外,合同的计量单位均使用国家法定计量单位。

27合同使用的文字和适用的法律

27.1 合同使用汉语书就、变更和解释；

27.2 合同适用中华人民共和国法律。

28合同效力

28.1 本合同作为招标文件的重要组成部分，乙方应标时应当知悉，缔约过失条款独立于本合同提前成立并生效。中标通知发出后乙方应当在规定的时间内无条件签订本合同，否则甲方有权乙方承担相当于合同总金额20%的缔约过失责任，并按损失额赔偿甲方，包括但不限于直接损失、间接损失以及为实现债权支出的律师费、鉴定费、公证费等费用。

28.2 本合同一式    份，甲乙双方各    份，每份均具有同等法律效力。本合同自甲乙双方法定代表人或委托代理人签字、盖章之日起生效；未尽事宜，遵照《中华人民共和国民法典》有关条文执行

合同订立地点：浙江省宁波市象山县。

甲方名称（公章）：                       乙方名称（公章）：

统一社会信用代码：                       统一社会信用代码或身份证号码：

住所：                                   住所：

法定代表人或授权代表（签字）：            法定代表人或授权代表（签字）:

联系人：                                 联系人：

约定送达地址：                           约定送达地址：

邮政编码：                               邮政编码：

电话:                                    电话:

传真:                                    传真:

# 第六部分  应提交的有关格式范例

资格文件部分

目录

（1）有效的企业法人营业执照（或事业法人登记证）、其他组织（个体工商户）的营业执照或者民办非企业单位登记证书……………………………………………（页码）

（2）符合参加政府采购活动应当具备的一般条件的承诺函………………（页码）

（3）落实政府采购政策需满足的资格要求…………………………………（页码）

（4）本项目的特定资格要求（如有）………………………………………（页码）

一、符合参加政府采购活动应当具备的一般条件的承诺函

（采购人）、（采购代理机构）：

我方参与浙江象荣数字技术有限公司光缆采购项目（项目编号：NBMC-20258022）政府采购活动，郑重承诺：

（一）具备《中华人民共和国政府采购法》第二十二条第一款规定的条件：

1、具有独立承担民事责任的能力；

2、具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

3、具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；

4、有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

5、参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；

6、具有法律、行政法规规定的其他条件。

（二）未被信用中国（www.creditchina.gov.cn)、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单。

（三）不存在以下情况：

1、单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商参加同一合同项下的政府采购活动的；

2、为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务后再参加该采购项目的其他采购活动的。

投标人名称(电子签名)：

日期：  年  月  日

二、落实政府采购政策需满足的资格要求

（根据招标公告落实政府采购政策需满足的资格要求选择提供相应的材料；未要求的，无需提供）

三、本项目的特定资格要求

（根据招标公告本项目的特定资格要求提供相应的材料；未要求的，无需提供）

商务技术文件部分

目录

（1）投标函…………………………………………………………………………………（页码）（2）授权委托书或法定代表人（单位负责人、自然人本人）身份证明……（页码）

（3）分包意向协议………………………………………………………………………（页码）

（4）符合性审查资料……………………………………………………………………（页码）

（5）评标标准相应的商务技术资料…………………………………………………（页码）

（6）商务技术偏离表……………………………………………………………………（页码）

（7）政府采购供应商廉洁自律承诺书………………………………………………（页码）

一、投标函

（采购人）、（采购代理机构）：

我方参加你方组织的浙江象荣数字技术有限公司光缆采购项目（项目编号：NBMC-20258022）招标的有关活动，并对此项目进行投标。为此：

1、我方承诺投标有效期从提交投标文件的截止之日起天（不少于90天），本投标文件在投标有效期满之前均具有约束力。

2、我方的投标文件包括以下内容：

2.1资格文件：

2.1.1有效的企业法人营业执照（或事业法人登记证）、其他组织（个体工商户）的营业执照或者民办非企业单位登记证书；

2.1.2承诺函；

2.1.3落实政府采购政策需满足的资格要求（如果有）；

2.1.4本项目的特定资格要求（如果有)。

2.2商务技术文件：

2.2.1投标函；

2.2.2授权委托书或法定代表人（单位负责人）身份证明；

2.2.3分包意向协议（如果有)；

2.2.4符合性审查资料；

2.2.5评标标准相应的商务技术资料；

2.2.6商务技术偏离表；

2.2.7政府采购供应商廉洁自律承诺书；

2.3报价文件

2.3.1开标一览表（报价表）、投标分项报价表；

2.3.2中小企业声明函（如果有）；

2.3.3其它投标人认为需要提供的资料（如有提供）。

3、我方承诺除商务技术偏离表列出的偏离外，我方响应招标文件的全部要求。

4、如我方中标，我方承诺：

4.1在收到中标通知书后，在中标通知书规定的期限内与你方签订合同；

4.2在签订合同时不向你方提出附加条件；

4.3按照招标文件要求提交履约保证金（如有）；

4.4在合同约定的期限内完成合同规定的全部义务。

4.5按照招标文件的规定，在中标后向采购代理机构一次性支付招标代理服务费。

5、其他补充说明:。

投标人名称（电子签名）：

日期：  年   月   日

注：按本格式和要求提供。

二、授权委托书或法定代表人（单位负责人、自然人本人）身份证明

1、授权委托书

（采购人）、（采购代理机构）：

现委托（姓名）为我方代理人（身份证号码：           ，手机：       ），以我方名义处理浙江象荣数字技术有限公司光缆采购项目（项目编号：NBMC-20258022）政府采购投标的一切事项，其法律后果由我方承担。

委托期限：自年月日起至年月日止。

特此告知。

投标人名称(电子签名)：

签发日期：  年  月   日

2、法定代表人、单位负责人或自然人本人的身份证明（适用于法定代表人、单位负责人或者自然人本人代表投标人参加投标）

身份证件扫描件：

正面： 反面：

投标人名称(电子签名)：

日期：  年  月  日

三、分包意向协议（本项目不适用）

[中标后以分包方式履行合同的，提供分包意向协议；采购人不同意分包或者投标人中标后不以分包方式履行合同的，则不需要提供。]

四、符合性审查资料

| 序号 | 实质性要求 | 需要提供的符合性审查资料 | 投标文件中的 页码位置 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 投标文件按照招标文件要求签署、盖章。 | 需要使用电子签名或者签字盖章的投标文件的组成部分 | 见投标文件 第 / 页 |
| 2 | 投标文件中承诺的投标有效期不少于招标文件中载明的投标有效期。 | 投标函 | 见投标文件第页 |
| 3 | 投标文件满足招标文件的其它实质性要求。 | 招标文件其它实质性要求相应的材料（“★”系指实质性要求条款，招标文件无其它实质性要求的，无需提供） | 见投标文件第 / 页 |

注：按本格式和要求提供。

五、评标标准相应的商务技术资料

（按招标文件第四部分评标办法前附表中“投标文件中评标标准相应的商务技术资料目录”提供资料。）

六、商务偏离表

| 序号 | 招标文件章节及具体内容 | 投标文件章节及具体内容 | 偏离说明 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |
| 2 |  |  |  |
| …… |  |  |  |

投标人保证：如有偏离的可在表中列明，并在“偏离说明”栏里注明“正偏离、无偏离或负偏离字样”；如未列出视为投标人响应招标文件的全部要求。

注：按本格式和要求提供。

七、技术偏离表

| 序号 | 招标文件章节及具体内容 | 投标文件章节及具体内容 | 偏离说明 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |
| 2 |  |  |  |
| …… |  |  |  |

投标人保证：如有偏离的可在表中列明，并在“偏离说明”栏里注明“正偏离、无偏离或负偏离字样”；如未列出视为投标人响应招标文件的全部要求。

注：按本格式和要求提供。

八、政府采购供应商廉洁自律承诺书

（采购人）、（采购代理机构）：

我单位响应你单位项目招标要求参加投标。在这次投标过程中和中标后，我们将严格遵守国家法律法规要求，并郑重承诺：

一、不向项目有关人员及部门赠送礼金礼物、有价证券、回扣以及中介费、介绍费、咨询费等好处费；

二、不为项目有关人员及部门报销应由你方单位或个人支付的费用；

三、不向项目有关人员及部门提供有可能影响公正的宴请和健身娱乐等活动；

四、不为项目有关人员及部门出国（境）、旅游等提供方便；

五、不为项目有关人员个人装修住房、婚丧嫁娶、配偶子女工作安排等提供

好处；

六、严格遵守《中华人民共和国政府采购法》《中华人民共和国招标投标

法》《中华人民共和国民法典》等法律法规，诚实守信，合法经营，坚决抵制各种违法违纪行为。

如违反上述承诺，你单位有权立即取消我单位投标、中标或在建项目的建设资格，有权拒绝我单位在一定时期内进入你单位进行项目建设或其他经营活动，并通报市财政局。由此引起的相应损失均由我单位承担。

投标人名称（电子签名）：

日期：   年   月   日

注：按本格式和要求提供。

报价文件部分

目录

（1）开标一览表（报价表）、投标分项报价表…………………………………（页码）

（2）中小企业声明函………………………………………………………………（页码）

（3）其它投标人认为需要提供的资料（如有提供）……………………………（页码）

一、开标一览表（报价表）、投标分项报价表

（采购人）、（采购代理机构）：

按你方招标文件要求，我们，本投标文件签字方，谨此向你方发出要约如下：如你方接受本投标，我方承诺按照如下开标一览表（报价表）的价格完成浙江象荣数字技术有限公司光缆采购项目（项目编号：NBMC-20258022）的实施。

开标一览表（报价表）(单位均为人民币元)

| 序号 | 采购内容 | 投标总价 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 浙江象荣数字技术有限公司光缆采购项目 | 小写： 大写： |
| 供货期限及交货期 |  |  |
| 投标声明 |  |  |

注：

1、投标人需按本表格式填写，否则视为投标文件含有采购人不能接受的附加条件，投标无效；。

2、有关本项目实施所涉及的一切费用均计入报价。采购人将以合同形式有偿取得货物或服务，不接受投标人给予的赠品、回扣或者与采购无关的其他商品、服务，不得出现“0元”“免费赠送”等形式的无偿报价，否则视为投标文件含有采购人不能接受的附加条件，投标无效；采购内容未包含在《开标一览表（报价表）》名称栏中，投标人不能作出合理解释的，视为投标文件含有采购人不能接受的附加条件的，投标无效。

3、特别提示：采购代理机构将对项目名称和项目编号，中标供应商名称、地址和中标金额等予以公示。

4、符合招标文件中列明的可享受中小企业扶持政策的投标人，请填写中小企业声明函。注：投标人提供的中小企业声明函内容不实的，属于提供虚假材料谋取中标、成交，依照《中华人民共和国政府采购法》等国家有关规定追究相应责任。

投标分项报价表

| 序号 | 名称 | 品牌 | 规 格 | 数量（KM） | 投标单价 （元/KM） | 小计（元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 自承式非金属蝶形引入光缆 |  | GJYXFCH-2B6 | 200 |  |  |
| 2 | 层绞式光缆（架空、管道） |  | GYTS-4B1 | 1400 |  |  |
|  |  |  | GYTS-8B1 | 200 |  |  |
|  |  |  | GYTS-12B1 | 140 |  |  |
|  |  |  | GYTS-16B1 | 30 |  |  |
|  |  |  | GYTS-24B1 | 140 |  |  |
|  |  |  | GYTS-36B1 | 140 |  |  |
|  |  |  | GYTS-48B1 | 40 |  |  |
|  |  |  | GYTS-72B1 | 160 |  |  |
|  |  |  | GYTS-96B1 | 40 |  |  |
|  |  |  | GYTS-144B1 | 20 |  |  |
|  |  |  | GYTS04-12B1 | 20 |  |  |
|  |  |  | GYTS04-24B1 | 20 |  |  |
| 投标总价（元） |  |  |  |  |  |  |

注：（1）本项目总价最高限价为3000000元，超过最高限价的作无效标处理；（2）本表中的“投标总价”应与《开标一览表》中“投标总价”相一致。

投标人名称（电子签名）：

日期：   年   月   日

二、中小企业声明函（如果有）

[招标公告落实政府采购政策需满足的资格要求为“无”即本项目或标项未预留份额专门面向中小企业时，符合《政府采购促进中小企业发展管理办法》规定的小微企业拟享受价格扣除政策的，需提供中小企业声明函（附件5）。]

附件

附件1：

残疾人福利性单位声明函

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕 141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加_(采购人)_单位的_（项目名称）__项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

投标人名称（电子签名）：

日  期：

附件2：质疑函范本及制作说明

质疑函范本

一、质疑供应商基本信息

质疑供应商：

地址：邮编：

联系人：联系电话：

授权代表：

联系电话：

地址： 邮编：

二、质疑项目基本情况

质疑项目的名称：

质疑项目的编号：包号：

采购人名称：

采购文件获取日期：

三、质疑事项具体内容

质疑事项1：

事实依据：

法律依据：

质疑事项2

……

四、与质疑事项相关的质疑请求

请求：

签字(签章)：                   公章：

日期：

质疑函制作说明：

1.供应商提出质疑时，应提交质疑函和必要的证明材料。

2.质疑供应商若委托代理人进行质疑的，质疑函应按要求列明“授权代表”的有关内容，并在附件中提交由质疑供应商签署的授权委托书。授权委托书应载明代理人的姓名或者名称、代理事项、具体权限、期限和相关事项。

3.质疑供应商若对项目的某一分包进行质疑，质疑函中应列明具体分包号。

4.质疑函的质疑事项应具体、明确，并有必要的事实依据和法律依据。

5.质疑函的质疑请求应与质疑事项相关。

6.质疑供应商为自然人的，质疑函应由本人签字；质疑供应商为法人或者其他组织的，质疑函应由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者盖章，并加盖公章。

附件3：投诉书范本及制作说明

投诉书范本

一、投诉相关主体基本情况

投诉人：

地     址：邮编：

法定代表人/主要负责人：

联系电话：

授权代表：联系电话：

地     址：邮编：

被投诉人1：

地     址：邮编：

联系人：联系电话：

被投诉人2

……

相关供应商：

地     址：邮编：

联系人：联系电话：

二、投诉项目基本情况

采购项目名称：

采购项目编号：包号：

采购人名称：

代理机构名称：

采购文件公告:是/否 公告期限：

采购结果公告:是/否 公告期限：

三、质疑基本情况

投诉人于年月日,向提出质疑，质疑事项为：

采购人/代理机构于年月日,就质疑事项作出了答复/没有在法定期限内作出答复。

四、投诉事项具体内容

投诉事项 1：

事实依据：

法律依据：

投诉事项2

……

五、与投诉事项相关的投诉请求

请求：

签字(签章)：                   公章：

日期：

投诉书制作说明：

1.投诉人提起投诉时，应当提交投诉书和必要的证明材料，并按照被投诉人和与投诉事项有关的供应商数量提供投诉书副本。

2.投诉人若委托代理人进行投诉的，投诉书应按照要求列明“授权代表”的有关内容，并在附件中提交由投诉人签署的授权委托书。授权委托书应当载明代理人的姓名或者名称、代理事项、具体权限、期限和相关事项。

3.投诉人若对项目的某一分包进行投诉，投诉书应列明具体分包号。

4.投诉书应简要列明质疑事项，质疑函、质疑答复等作为附件材料提供。

5.投诉书的投诉事项应具体、明确，并有必要的事实依据和法律依据。

6.投诉书的投诉请求应与投诉事项相关。

7.投诉人为自然人的，投诉书应当由本人签字；投诉人为法人或者其他组织的，投诉书应当由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者盖章，并加盖公章。

附件4：业务专用章使用说明函

（采购人）、（采购代理机构）：

我方(投标人全称)是中华人民共和国依法登记注册的合法企业，在参加你方组织的（项目名称）【项目编号：】投标活动中作如下说明：我方所使用的“XX专用章”与法定名称章具有同等的法律效力，对使用“XX专用章”的行为予以完全承认，并愿意承担相应责任。

特此说明。

投标单位（法定名称章）：

日期：       年     月     日

附：

投标单位法定名称章（印模）                投标单位“XX专用章”（印模）

附件5：中小企业声明函

中小企业声明函（货物）

本公司郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）的规定，本公司参加      （单位名称）      的    （项目名称）     采购活动，提供的货物全部由符合政策要求的中小企业制造。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：

1、自承式非金属蝶形引入光缆（GJYXFCH-2B6），属于工业；制造企业为    （企业名称）    ，从业人员     人，营业收入为     万元，资产总额为     万元，属于  （中型企业、小型企业、微型企业）  ；

2、层绞式光缆（架空、管道）（GYTS-4B1），属于工业；制造企业为    （企业名称）    ，从业人员     人，营业收入为     万元，资产总额为     万元，属于  （中型企业、小型企业、微型企业）  ；

3、层绞式光缆（架空、管道）（GYTS-8B1），属于工业；制造企业为    （企业名称）    ，从业人员     人，营业收入为     万元，资产总额为     万元，属于  （中型企业、小型企业、微型企业）  ；

4、层绞式光缆（架空、管道）（GYTS-12B1），属于工业；制造企业为    （企业名称）    ，从业人员     人，营业收入为     万元，资产总额为     万元，属于  （中型企业、小型企业、微型企业）  ；

5、层绞式光缆（架空、管道）（GYTS-16B1），属于工业；制造企业为    （企业名称）    ，从业人员     人，营业收入为     万元，资产总额为     万元，属于  （中型企业、小型企业、微型企业）  ；

6、层绞式光缆（架空、管道）（GYTS-24B1），属于工业；制造企业为    （企业名称）    ，从业人员     人，营业收入为     万元，资产总额为     万元，属于  （中型企业、小型企业、微型企业）  ；

7、层绞式光缆（架空、管道）（GYTS-36B1），属于工业；制造企业为    （企业名称）    ，从业人员     人，营业收入为     万元，资产总额为     万元，属于  （中型企业、小型企业、微型企业）  ；

8、层绞式光缆（架空、管道）（GYTS-48B1），属于工业；制造企业为    （企业名称）    ，从业人员     人，营业收入为     万元，资产总额为     万元，属于  （中型企业、小型企业、微型企业）  ；

9、层绞式光缆（架空、管道）（GYTS-72B1），属于工业；制造企业为    （企业名称）    ，从业人员     人，营业收入为     万元，资产总额为     万元，属于  （中型企业、小型企业、微型企业）  ；

10、层绞式光缆（架空、管道）（GYTS-96B1），属于工业；制造企业为    （企业名称）    ，从业人员     人，营业收入为     万元，资产总额为     万元，属于  （中型企业、小型企业、微型企业）  ；

11、层绞式光缆（架空、管道）（GYTS-144B1），属于工业；制造企业为    （企业名称）    ，从业人员     人，营业收入为     万元，资产总额为     万元，属于  （中型企业、小型企业、微型企业）  ；

12、层绞式光缆（架空、管道）（GYTS04-12B1），属于工业；制造企业为    （企业名称）    ，从业人员     人，营业收入为     万元，资产总额为     万元，属于  （中型企业、小型企业、微型企业）  ；

13、层绞式光缆（架空、管道）（GYTS04-24B1），属于工业；制造企业为    （企业名称）    ，从业人员     人，营业收入为     万元，资产总额为     万元，属于  （中型企业、小型企业、微型企业）  ；

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（盖章）：

日期：

从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

注：

1、填写要求：①“标的名称”、“采购文件中明确的所属行业”依据招标文件第二部分投标人须知前附表中“采购标的及其对应的中小企业划分标准所属行业”的指引逐一填写，不得缺漏；②从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报；③中型企业、小型企业、微型企业等3种企业类型，结合以上数据，依据《中小企业划型标准规定》（工信部联企业〔2011〕300号）确定；④投标人提供的《中小企业声明函》与实际情况不符的或者未按以上要求填写的，中小企业声明函无效，不享受中小企业扶持政策。声明内容不实的，属于提供虚假材料谋取中标、成交的，依法承担法律责任。

2、符合《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）规定的条件并提供《残疾人福利性单位声明函》（附件1）的残疾人福利性单位视同小型、微型企业；根据《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库[2014]68号）的规定，投标人提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业证明文件的，视同为小型和微型企业。

| 中小微行业划型标准规定（根据工信部联企业〔2011〕300号制定） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 行业 | 中型企业 |  |  | 小型企业 |  |  | 微型企业 |  |  |
|  | 从业人员X（人） | 营业收入Y （万元） | 资产总额Z （万元） | 从业人员X（人） | 营业收入Y （万元） | 资产总额Z （万元） | 从业人员X（人） | 营业收入Y（万元） | 资产总额Z（万元） |
| 1、农林牧渔业 |  | 500≤Y＜20000 |  |  | 50≤Y＜500 |  |  | Y＜50 |  |
| 2、工业 | 300≤X＜1000 | 2000≤Y＜40000 |  | 20≤X＜300 | 300≤Y＜2000 |  | X＜20 | Y＜300 |  |
| 3、建筑业 |  | 6000≤Y＜80000 | 5000≤Z＜80000 |  | 300≤Y＜6000 | 300≤Z＜5000 |  | Y＜300 | Z＜300 |
| 4、批发业 | 20≤X＜200 | 5000≤Y＜40000 |  | 5≤X＜20 | 1000≤Y＜5000 |  | X＜5 | Y＜1000 |  |
| 5、零售业 | 50≤X＜300 | 500≤Y＜20000 |  | 10≤X＜50 | 100≤Y＜500 |  | X＜10 | Y＜100 |  |
| 6、交通运输业 | 300≤X＜1000 | 3000≤Y＜30000 |  | 20≤X＜300 | 200≤Y＜3000 |  | X＜20 | V＜200 |  |
| 7、仓储业 | 100≤X＜200 | 1000≤Y＜30000 |  | 20≤X＜100 | 100≤Y＜1000 |  | X＜20 | Y＜100 |  |
| 8、邮政业 | 300≤X＜1000 | 2000≤Y＜30000 |  | 20≤X＜300 | 100≤Y＜2000 |  | X＜20 | Y＜100 |  |
| 9、住宿业 | 100≤X＜300 | 2000≤Y＜10000 |  | 10≤X＜100 | 100≤Y＜2000 |  | X＜10 | Y＜100 |  |
| 10、餐饮业 | 100≤X＜300 | 2000≤Y＜10000 |  | 10≤X＜100 | 100≤Y＜2000 |  | X＜10 | V＜100 |  |
| 11、信息传输业 | 100≤X＜2000 | 1000≤Y＜100000 |  | 10≤X＜100 | 100≤Y＜1000 |  | X＜10 | Y＜100 |  |
| 12、软件和信息技术服务业 | 100≤X＜300 | 1000≤Y＜10000 |  | 10≤X＜100 | 50≤Y＜1000 |  | X＜10 | Y＜50 |  |
| 13、房地产开发经营 |  | 1000≤Y＜200000 | 5000≤Z＜10000 |  | 100≤Y＜1000 | 2000≤Z＜5000 |  | Y＜100 | Z＜2000 |
| 14、物业管理 | 300≤X＜1000 | 1000≤Y＜5000 |  | 100≤X＜300 | 500≤Y＜1000 |  | X＜100 | Y＜500 |  |
| 15、租赁和商务服务业 | 100≤X＜300 |  | 8000≤Z＜120000 | 10≤X＜100 |  | 100≤Z＜8000 | X＜10 |  | Z＜100 |
| 16、其他未列明行业 | 100≤X＜300 |  |  | 10≤X＜100 |  |  | X＜10 |  |  |