杭州临平文化传媒集团有限公司藕花洲大剧院舞台设备采购项目

招 标 文 件

临采云采购

（编号：YHLCYCG2024-010 ）

采购人：杭州临平文化传媒集团有限公司

委托代理机构：耀华建设管理有限公司

日期：2024年10月31日

目  录

投标人注意事项	2

第一部分  招标公告	2

第二部分  投标人须知	6

第三部分  采购需求	25

第四部分  合同样本	31

第五部分  投标文件格式	39

投标人注意事项

一、投标人如发现招标文件存在含糊不清、相互矛盾、多种含义条款或是歧视性、排他性等不公正条款或其它违法违规内容时，为保证招标文件的修改留出充足时间，请在投标截止日前10天前向招标人或招标代理机构提交询问或递交质疑书。

二、投标人在制作投标前务必仔细阅读“第二部分 投标人须知”中的前附表、评标程序、被拒绝投标、无效投标、废标等条款及有关表格样张。

三、如遇投标截止时间推迟、招标需求变动等，招标代理机构将会发布更正公告（通知），并发放给各潜在投标人，并请投标人在阅读更正公告（通知）后，将附件中的更正通知打印并盖上投标人公章后传真至招标代理机构。

# 第一部分 招标公告

根据有关规定，杭州临平文化传媒集团有限公司现就藕花洲大剧院舞台设备采购项目进行公开招标，本项目进入临采云平台（lpnbsc.lecaiyun.com）进行公开采购，潜在投标人应在临平区临采云平台（lpnbsc.lecaiyun.com）获取招标文件，并于2024年11月20日 14时00分（北京时间）前线下递交投标文件。欢迎符合要求并有能力完成本项目的投标人前来投标。

- 项目名称：杭州临平文化传媒集团有限公司藕花洲大剧院舞台设备采购项目

- 项目编号：YHLCYCG2024-010

- 采购方式：公开招标

四、采购内容：本项目采购内容为杭州临平文化传媒集团有限公司藕花洲大剧院舞台设备采购项目；项目审核预算为180万元。具体详见招标文件第三部分采购需求。

五、合格投标人的资格要求：

1、具有独立承担民事责任的能力；具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；参加采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商不得不得参加同一合同项下的采购活动。

2、本项目不接受联合体参加投标。

六、获取招标文件方式：

招标项目的潜在投标人应在临采云平台（lpnbsc.lecaiyun.com）获取（下载）招标信息在线申请获取采购文件(进入“项目采购”应用，在获取采购文件菜单中选择项目，申请获取采购文件)，并于投标截止前线下递交纸质版投标文件。

注：递交投标文件时需提交：1）企业营业执照副本复印件加盖公章；2）投标人法定代表人授权委托书原件；3）授权代表有效二代身份证原件及复印件加盖公章。

本项目投标人的资格仍需接受采购人或者采购代理机构审查，并在必要时要求提供原件备查。

七、投标截止时间与地点（投标文件逾期送达或未密封将予以拒收）：

投标文件递交截止时间：2024年11月20 日14时00分00秒；

投标文件递交地址：杭州市临平区迎宾路与汀城路交叉口西北角华元欢乐城-华元大厦20层2027室。

八、开标时间与地点：

开标时间：2024年11月20 日14时00分00秒；

开标地址：杭州市临平区迎宾路与汀城路交叉口西北角华元欢乐城-华元大厦20层2027室。

- 本招标公告在以下网站公开发布:

1、本项目招标文件和补充（答疑、澄清）、修改文件以临采云平台lpnbsc.lecaiyun.com下载方式发放，由投标人自行关注以上网址。

2、澄清、修改等更正补充公告请自行登录该网站进行下载查看。

3、招标文件网上下载时间:公告发布之日起至投标文件递交截止时间。

- 十、其他说明

- 投标人认为招标文件、招标过程、中标结果使自己的权益受到损害的，可以在公示期内，以书面形式向招标人、招标代理机构提疑。

- 十一、业务咨询：

1、采购人：杭州临平文化传媒集团有限公司

联系人：潘薇

联系电话：13738056555

地址：杭州市临平区南苑街道人民大道656号201室。

2、委托代理：耀华建设管理有限公司

联系人：单成燕、沈佳燕       联系电话：0571-86320706/17326086404

地址：杭州市临平区迎宾路与汀城路交叉口西北角华元欢乐城-华元大厦20层2027室。

# 第二部分 投标人须知

前 附 表

| 序号 | 名 目 | 内 容 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 项目名称 | 杭州临平文化传媒集团有限公司藕花洲大剧院舞台设备采购项目 |
| 2 | 项目编号 | YHLCYCG2024-010 |
| 3 | 投标保证金 | 无须缴纳，与企业信用挂钩； |
| 4 | 投标有效期 | 投标文件递交后60天内有效； |
| 5 | 投标文件份数 | 报价文件：正本一份、副本四份； 商务、技术文件：正本一份、副本四份； 投标文件份数不符合要求的，视其投标无效。 |
| 6 | 评标方法 | 综合评分法，具体详见招标文件。 |
| 7 | 1）本项目预算公开，预算价即最高限价为180万元。 2）本项目投标报价超过预算价的（即投标报价>预算价），其投标视为无效； 3）报价是中标的一个重要因素，但不是中标的唯一依据； 4）根据项目实际情况做出包括但不限于以下行为:终止合同，按实际采购量结算，且不超预算费用；签订补充协议；其他,在未取得招标人书面同意的情况下，中标单位自行实施超出预算费用外的内容，其费用由中标单位自行承担，招标人不予支付。 |  |
| 8 | 本项目招标代理费用由中标单位支付，参照国家计委印发的《招标代理服务收费管理暂行办法》计价格[2002]1980号八折计取，领取中标通知书时予以收取。投标人在报价时应综合考虑该笔费用，但不单列进投标总价。 |  |
| 9 | 样品提供： þA不要求提供。 ¨B要求提供。 1.样品提交要求详见采购需求清单及评分细则。 - 样品提交时间、地点、联系人：投标人必须在投标截止前，将投标样品与投标文件同步送至开标地点，并办理样品送达登记手续。拒绝接收逾期送达的样品。（咨询联系人：沈佳燕 联系电话：17326086404）。 3.样品的退返：中标单位的“样品”将由采购人予以保存作为项目验收的重要依据。未中标投标人的“样品”由投标人在中标结果质疑期结束后三个工作日内从采购人处自行领回，逾期采购人将不予保管。 |  |
| 10 | 招标文件解释权归招标人和耀华建设管理有限公司。 |  |
| 11 | 根据相关规定本项目进入“临采云”平台（lpnbsc.lecaiyun.com）采购，公开招标项目采购文件和公告信息应当在“临采云”平台向社会发布。 |  |

第一节   投标人须知之通用条款

一、总则

1、适用范围

本招标文件适用于本项目的招标、投标、评标、定标、验收、合同履约、付款等行为。

2、定义

2.1、“招标采购单位”系指组织本次招标的采购代理机构（耀华建设管理有限公司）以及本项目采购人。

2.2、“投标人”系指向招标采购单位递交投标文件的单位。

2.3、“书面形式”包括信函、传真、电报等。

3、采购方式：公开招标（非政府采购项目）。

4、投标委托：

投标人代表应当是投标人的在职正式职工，请携带本人有效身份证件。如投标人代表不是法定代表人，须有法定代表人出具的授权委托书。授权委托书必须按照“第五部分投标文件格式”填写，如有不符授权无效，可能会导致投标无效。

5、投标费用：投标人需自行承担涉及投标的一切费用。

6、特别说明：

6.1、投标人应仔细阅读招标文件的所有内容，按照招标文件的要求提交投标文件，并对所提供的全部资料的真实性承担法律责任。

6.2、单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的采购活动。

6.3、持“五证合一”新版营业执照的投标人不要求提供组织机构代码证、社保登记证、税务登记证；持“三证合一”新版营业执照的投标人不要求提供组织机构代码证、税务登记证；个体工商户不要求提供组织机构代码证，持“两证整合” 新版营业执照的个体工商户不要求提供税务登记证。

6.4、本招标文件中所指的有效身份证件指的是：居民户口薄、居民身份证、临时居民身份证、护照、港澳同胞回乡证、港澳居民来往内地通行证、台湾居民来往大陆通行证、外国人居留证、外国人出入境证、驾驶证、市民卡，有期限规定的证件在有效期内方为有效。

二、招标文件

7、招标文件的澄清与修改

7.1、投标人应认真阅读本招标文件，发现其中有误或有不合理要求的，投标人必须以书面形式要求招标采购单位澄清。招标采购单位对已发出的招标文件进行必要澄清、答复、修改或补充的，应当在采购信息发布媒体上发布更正公告。

7.2、采购代理机构必须以书面形式答复投标人要求澄清的问题，并将不包含问题来源的答复。

7.3、招标文件澄清、答复、修改、补充的内容为招标文件的组成部分。当招标文件与招标文件的答复、澄清、修改、补充通知就同一内容的表述不一致时，以最后发出的书面文件为准。

7.4、招标文件的澄清、答复、修改或补充都应该通过采购代理机构以法定形式发布，采购人不得擅自澄清、答复、修改或补充招标文件。

三、投标文件的编制

8、投标文件的语言及计量

8.1、投标文件以及投标人与招标采购单位就有关投标事宜的所有来往函电，均应以中文汉语书写。除签名、盖章、专用名称等特殊情形外，以中文汉语以外的文字表述的投标文件视同未提供。

8.2、投标文件中如附有外文资料，必须逐一对应翻译成中文并加盖投标人公章后附在相关外文资料后面，否则外文资料不予认可。翻译的中文资料与外文资料不符的，均不予认可。翻译严重错误的，将视同提供虚假资料。

8.3、投标计量单位，招标文件已有明确规定的，使用招标文件规定的计量单位；招标文件没有规定的，应采用中华人民共和国法定计量单位（货币单位：人民币元），否则视同未响应。

8.4、投标文件中优惠条件事项不能包括采购项目本身所包括涉及的采购事项。投标人不能以“赠送、赠予”等任何名义提供货物和服务以规避招标文件的约束。

9、投标文件组成详见“第二节   投标人须知之专用条款”中相关条款。

10、投标有效期

10.1、投标文件递交后60天内有效。

10.2、在原定投标有效期之前，如果出现特殊情况，采购代理机构可以以书面形式通知投标人延长投标有效期。

11、投标保证金：无

12、投标文件的编制

12.1、投标文件标识不清、编写不完整、编排混乱导致投标文件被误拆、误读、漏读或者查找不到相关内容的，责任由投标人自行承担。

12.2、全套投标文件应无涂改和行间插字，除非这些删改是根据招标采购单位要求进行，或者是投标人造成的必须修改的错误。所修改处须加盖投标人公章或者法定代表人签字或授权代表签字，否则，修改处不予认可。投标文件因字迹潦草或表达不清所引起的后果由投标人负责。

12.3、投标文件提倡采用A4幅面双面打印，并按顺序统一编目编码装订成册。

13、投标文件的签署和份数

13.1、投标人应按商务、技术文件、报价文件正本各一份，副本各四份分别编制并单独装订成册，商务、技术文件可合并装订（但须明显区分）。投标文件封面上应注明“商务/技术文件/报价文件、正本/副本、项目名称、项目编号”等字样，同时必须加盖单位公章。一旦正本和副本有差异，以正本为准。

13.2、投标文件的正本需打印或用不褪色的墨水填写，投标文件正本除 “第二部分 投标人须知”中规定的可提供复印件外均提供原件。副本为正本的复印件。

13.3、投标文件须由投标人在规定位置加盖单位公章、法定代表人或授权代表签署，投标人应写全称。

四、投标文件的递交

14、投标文件的包装和递交

14.1、投标文件须密封包装并加盖投标人公章，报价文件必须单独密封包装，除报价文件之外其他投标文件中不得出现投标报价（招标文件另有规定的除外）。

14.2、投标文件外层包装封面上应注明“商务/技术文件/报价文件、项目名称、项目编号、投标人名称及开标时启封”等字样，并加盖投标人公章。可参考“第五部分 投标文件格式”。

14.3、未按规定密封或未按规定标记的投标文件，一经发现将被拒绝，由此造成投标文件被误投或提前拆封的风险由投标人承担。

14.4、投标人在投标截止时间前将投标文件送至招标采购单位指定地点。

14.5、投标文件一经拆封不予退回（法律法规另有规定的除外）。

15、递交投标文件的截止时间

15.1、所有投标文件必须按招标文件规定的投标截止时间之前送至招标采购单位指定地点。

15.2、招标采购单位将拒绝在投标截止时间后递交的投标文件。

16、投标文件的修改和撤回

投标人在投标截止时间之前，经开标工作人员确认后，可以对已提交的投标文件进行修改或撤回。修改后重新递交的投标文件应当按本招标文件的要求签署、盖章和密封。投标截止时间后，投标人不得撤回、修改投标文件。

五、开标

17、开标准备

采购代理机构将在规定的时间和地点进行开标，投标人的法定代表人或其授权代表应准时参加开标会议并签到，主动出示本人的有效身份证件及授权委托书由采购代理机构验证确认，否则视同未派代表参加开标大会，事后不得对采购相关人员、开标过程和开标结果提出异议。

18、开标程序：

18.1、开标时，由投标人代表检查各投标文件的密封情况，确认无误后，工作人员当众拆封商务技术文件并清点投标文件正本、副本数量，符合招标文件要求的送评标室评审；不符合要求的，视其投标无效，并由投标人代表签字确认；

18.2、商务技术评分结束后，开报价文件，由投标人代表检查各报价文件的密封情况。确认无误后，工作人员当众拆封报价文件，并清点报价文件正、副本数量，若报价文件数量不符合要求的，视其投标无效，并由投标人代表签字确认。符合要求的报价文件，工作人员进行唱标，唱标内容为报价文件正本中“开标一览表”内容并作记录，由授权代表当场校核及勘误并签字确认，授权代表未到场确认或拒绝签字的，不影响评标过程。

18.3、开标会结束。

六、资格审查

19、资格审查

19.1、开标结束后，采购人或采购代理机构依法对投标人的资格进行审查。

19.2、投标人未按照招标文件要求提供资格条件相应的有效资格证明材料的，视为投标人不具备招标文件中规定的资格要求，其投标无效。

七、评标

20、组建评标委员会

项目评标委员会根据相关规定由采购人代表和有关技术、经济等方面的专家组成，成员人数应当为5人及以上单数。

21、评标的方式

本项目采用不公开方式评标，评标的依据为招标文件和投标文件。

22、评标程序

22.1、本项目评标一般将按以下程序进行：投标文件符合性审查、澄清有关问题、投标文件技术与商务部分的比较与评审、报价文件的比较与评审、推荐中标投标人和编写评标报告等。

22.2、投标文件符合性审查：依据招标文件的规定，从投标文件的有效性、完整性和对招标文件的响应程度进行审查，以确定是否对招标文件的实质性要求作出响应。符合性审查不合格的投标人，投标文件初审结论不合格。投标文件初审结论合格的投标人进入评标后续程序。

22.3、投标文件的澄清。对投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，评标委员会可以要求投标人作出必要的澄清、说明或者纠正。投标人的澄清、说明或者补正应当采用书面形式，由投标人授权代表签字，并不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。投标人代表未到场或者拒绝澄清或者澄清的内容改变了投标文件的实质性内容的，评标委员会有权对该投标文件作出不利于投标人的评判。

22.4、比较与评审。按招标文件中规定的评标方法和标准，对资格性检查和符合性审查合格的投标文件进行商务、技术、价格比较和评审。

22.5、推荐中标候选人。根据评标情况，推荐中标候选人。

23、错误修正

投标文件报价出现前后不一致的，按照下列规定修正：

（1）投标文件中开标一览表（报价表）内容与投标文件中相应内容不一致的，以开标一览表（报价表）为准；

（2）大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；

（3）单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价；

（4）总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

同时出现两种以上不一致的，按照前款规定的顺序修正。修正后的报价经投标人确认后产生约束力，投标人不确认的，其投标无效。

24、评标方法和评标原则

24.1、综合评分法：是指投标文件满足招标文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的投标人为中标候选人的评标方法。

24.2、评标原则：评标委员会必须公平、公正、客观，不带任何倾向性；不得向外界透露任何与评标有关的内容；任何单位和个人不得干扰、影响评标的正常进行；评标委员会及有关工作人员不得私下与投标人接触。

25、评标过程的监控

本项目评标过程实行全程录音、录像监控，投标人在评标过程中所进行的试图影响评标结果的不公正活动，可能导致其投标无效。

26、无效投标的情形

26.1、资格性审查无效投标的情形

1）被拒绝的投标文件；

2）投标文件份数不符合要求；

3）资格证明文件不全，或者不符合招标文件标明的资格要求（参见招标公告之“合格投标人的资格要求”）；

26.2、符合性审查及其他无效投标的情形

1）投标文件封面、开标一览表、投标响应函、授权委托书，任意一项未加盖单位公章；

2）开标一览表或投标响应函无法定代表人（或授权代表）签字；

3）提供虚假证明材料；

4）加“▲”的分项报价表中“品名”、“数量”与采购清单不一致或有缺项的；

5）投标文件中对于采购需求中的实质性内容的响应表述不清或不响应，评标委员会不能确认为有效；

6）投标文件组成中带“▲”号为核心指标，所投产品必须符合指标要求，否则作无效投标；

7）投标技术方案不明确或存在备选（替代）投标方案；

8）未按照招标文件标明的币种报价；

9）报价超出最高限价，或者超出采购预算金额，采购人不能支付；

10）投标报价具有选择性；

11）报价文件之外其他投标文件中出现投标报价的（招标文件另有规定的除外）；

12）投标人拒绝按招标文件规定的修正原则对投标文件进行修改的；

13）投标人串通投标的；

14）投标文件中承诺的投标有效期少于招标文件中载明的投标有效期的；

15）投标文件含有采购人不能接受的附加条件的;

16）不符合法律、法规等相关规定或投标文件有招标采购单位不能接受的附加条件；

17）根据招标文件、相关法律法规等要求，评标委员会认为应当作无效投标处理的其他情况。

27、废标

根据规定，在招标采购中，出现下列情形之一的，应予废标：

（一）符合专业条件的供应商或者对招标文件作实质响应的供应商不足三家的；

（二）出现影响采购公正的违法、违规行为的；

（三）投标人的报价均超过了采购预算，采购人不能支付的；

（四）因重大变故，采购任务取消的。

第一条款按照有关法律法规，除作为废标外可经批准后继续按原采购方式进行或采取其它采购方式。废标后，招标采购单位将就废标理由通知所有投标人。

28、评标内容的保密

28.1、凡属于审查、澄清、评价和比较投标的所有资料，不应向投标人或与评标无关的其他人泄漏。

28.2、在投标文件的审查、澄清、评价和比较以及确定中标单位过程中，投标人对采购代理机构和评标委员会施加影响的违规行为，都将导致其不被推荐为中标候选人。

八、定标

29、 推荐中标单位

29.1、综合评分法：评标委员会将根据招标文件和有关规定，履行评标工作职责，以评标原则和评标办法为标准，全面衡量各投标人对招标文件的响应情况后，对实质上响应招标要求的投标人，以招标文件规定的打分方法对各投标人进行综合评审，按评审后得分由高到低顺序排列。得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列；得分且投标报价相同的，按技术指标优劣顺序排列。按顺序推荐中标候选人。

29.2、评标结果报经批准，最终确定中标单位。

30、定标

30.1、招标采购单位将在中标供应商确定之日起，将中标公告发布于以下网站：lpnbsc.lecaiyun.com（临采云网站），对于未中标单位，将不再另行通知，招标采购单位无义务解释未中标原因。

30.2、中标公告发布后，招标采购单位将以书面形式发出中标通知书，中标通知书一经发出即发生法律效力。中标通知书将作为签订合同的依据。

九、合同签订及其他

31、签订合同

31.1、采购人与中标单位应当在中标通知书发出之日起30日内签订采购合同。

31.2、招标文件、中标单位的投标文件、澄清文件及中标通知书等，均为签订合同的依据。

31.3、中标单位不遵守招标文件或投标文件的要约、承诺，擅自修改报价或在接到中标通知书规定时间内借故拖延、拒签合同者，招标采购单位有权取消该单位的中标资格，重新招标。

32、合同备案

采购合同一式多份。

33、履约保证金、质量保证金

33.1、履约保证金、质量保证金根据不同采购人的采购需求而定。

33.2、履约保证金、质量保证金均由采购人收取。

34、验收

采购人自行验收。

35、质疑与投诉

35.1、投标人如认为招标过程存在违法行为，使自身的合法权益受到损害的，可以在开标截止时间前10天前，以书面形式向招标代理单位提出质疑；

投标人如认为招标结果的产生过程存在违法行为，使自身的合法权益受到损害的，可以拟中标单位公示期间，以书面形式向招标代理单位提出质疑。

以书面形式向招标人、招标代理机构提出质疑，针对同一招标程序环节的质疑应一次性提出。

35.2、投标人如认为中标结果使自身的合法权益受到损害的，应于自中标公示期限三个工作日内，以书面形式向采购代理机构或采购人提出质疑。

35.3、投标人对采购代理机构和采购人的质疑答复不满意或者采购代理机构或采购人未在规定时间内作出答复的，可以在答复期满后三个工作日向采购单位监督管理部门投诉

35.4、中标公示无异议完成，应发布中标结果公告。

第二节  投标人须知之专用条款

36、投标文件组成（加“▲”的资料为必须提供，否则将视为无效标处理）

部分格式可参考“第五部分 投标文件格式”，未提供参考格式的由投标人根据相关要求自行编制。投标文件一般应当包括以下主要内容：报价文件和技术文件、商务文件。

注意：投标文件封面、开标一览表、投标响应函、授权委托书须加盖单位公章，开标一览表、投标响应函须经法定代表人（或授权代表）签字，否则视为无效投标。

36.1、报价文件（单独密封），应包括以下内容：

▲(1）开标一览表；

▲(2) 分项报价表;

1)投标人认为需要提供的与本项目有关的其他文件和说明。

2）投标报价应是唯一的，招标采购单位将拒绝有选择的报价。

36.2、商务技术文件应包括以下内容：

（1）目录；

（2）评分响应表；

▲（3）营业执照（或事业单位法人登记证书或其他工商等登记证明材料）复印件；

▲（4）组织机构代码证、社保登记证（或供应商一年内缴纳过的社保缴纳花名册）、税务登记证复印件（持“五证合一”新版营业执照的投标人不要求提供组织机构代码证、社保登记证、税务登记证；持“三证合一”新版营业执照的投标人不要求提供组织机构代码证、税务登记证；个体工商户不要求提供组织机构代码证，持“两证整合”新版营业执照的个体工商户不要求提供税务登记证）；

▲（5）投标响应函（必须按照第五部分 投标文件格式）；

▲（6）法定代表人授权委托书原件、法定代表人及授权代表的身份证正反面复印件（必须按照第五部分 投标文件格式，如法定代表人直接参加投标并对相应文件签字的，只需提供其身份证正反面复印件）；

▲（7）无失信行为承诺书（必须按照第五部分 投标文件格式）；

▲（8）技术偏离表：投标人必须针对招标文件要求的技术参数逐个做出响应；

▲（9）投标标的清单；（格式参照第五部分 投标文件格式）

- ▲（10）采购需求实质性内容响应表

- （11）对应技术商务分评分细则提供相关证明资料，并根据要求盖章；

（12）投标人认为需要提供的与本项目有关的其他文件和说明。

37、评标办法及评分标准：

37.1、总则

本次评标采用综合评分法，总分为100分。合格投标人的评标得分为各项目汇总得分，中标候选资格按评标得分由高到低顺序排列，得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列；得分且投标报价相同的，按技术指标优劣顺序排列。排名第一的投标人为第一中标候选人。评分过程中采用四舍五入法，并保留小数2位。

投标人评标综合得分=价格分+（技术、商务分）

37.2、评标内容及标准

37.2.1、价格分（30分）

投标价格的合理性：分析投标价格是否合理，投标价格范围是否完整，有否重大错漏项。投标价格分计算方法：满足招标文件要求且投标价格最低的投标报价为评标基准价，其他投标人的价格分统一按照下列公式计算：投标报价得分=(评标基准价／投标报价)×价格权值30%×100（精确到小数点后二位）。当评委评分与平均分值高低相差30%时，为异常性打分，并应当场作出解释和书面说明）。

37.2.2、技术、商务分（70分）

1）技术、商务分的计算：

技术、商务分按照评标委员会成员的独立评分结果汇总数的算术平均分计算，计算公式为：技术、商务分=评标委员会成员的独立评分结果汇总数/评标委员会组成人员数；

评分细则如下：技术、商务分（70分）：

| 分类 | 名目 | 评审要点 | 分值 |
| --- | --- | --- | --- |
| 技 术 分 | 1、招标货物的性能及技术指标要求 | 满足招标货物的性能及技术指标要求，所有指标均满足采购文件技术参数等要求的，得基本分38分；指标负偏离或未响应的，每项扣1分,扣完为止；带“▲”号为核心指标，所投产品必须符合指标要求，否则作无效投标；带“★”号为重要指标，指标负偏离或未响应的，每项扣2分,扣完为止； 注：根据技术偏离表及投标标的清单中参数的相关证明和要求材料进行评分。 | 38分 |
|  | 2、组织实施方案 | 投标人组织实施方案的科学性、合理性、规范性和可操作性，方案具体详细、有针对性、合理的得3分，方案较简漏的得2分，方案较差的得0-1分，未提及此项不得分。 | 3分 |
|  | 3、投标产品情况 | 提供LED显示屏、音响针对本项目原厂家质保1年复印件及彩页并加盖生产厂家公章的得3分，不满足不得分。 | 3分 |
|  | 4、项目安装、调试、验收方案 | 项目安装、调试、验收方案科学、完整，具有可操作性的得3分；方案基本科学、完整，具有可操作性得2分；方案内容缺陷较多，可实施性不强的得0-1分；方案不合理或无相关内容不得分。 | 3分 |
|  | 5、质量保证措施 | 质量保证目标清晰及质量保证措施详细完整的得3分；质量保证目标基本清晰，质量保证措施基本完整的得2分；质量保证目标较模糊，质量保证措施不完善的得0-1分；相关内容不合理或无相关内容不得分。 | 3分 |
|  | 6、售后服务方案 | 售后服务方案完善，响应及时，售后服务人员专业的得3分；售后服务方案基本完善，响应基本满足采购需求，售后服务人员较专业的得2分；售后服务方案不完善，响应不及时，售后服务人员欠缺的得0-1分；售后服务方案不合理或未提供相关内容不得分。 | 3分 |
|  | 7、质保期外维护方案 | 质保期后提供技术支持、维护内容、零配件价格等。维护方案详细完整，与项目匹配的得2分；维护方案基本详细完整，与项目基本匹配的得1分；维护方案不完善的得0-1分；维护方案不合理或未提供不得分。 | 2分 |
|  | 8、培训方案 | 培训方案与项目匹配，培训计划内容详细全面的得3分；培训方案与项目基本匹配，培训计划内容基本全面的得2分；培训方案与本项目匹配性不强，培训计划不完善的得0-1分；培训方案和培训计划不合理或未提供的不得分。 | 3分 |
|  | 9、应急方案 | 投标人应根据可能发生的故障问题，提供有效可行的应急方案，以保障设备正常稳定运行。应急方案可行的得1-2分，不可行的不得分。 | 2分 |
| 商 务 分 | 10、投标人管理认证及人员综合能力 | 1.投标人取得国家级或者省级科技型企业认证得1.5分，其他级别的得1分； 2.投标人取得质量管理体系认证ISO9001证书得0.5分； 3.投标人取得信息安全管理体系认证ISO27001证书得0.5分 4.投标人取得信息技术服务管理体系ISO20000证书得0.5分 5.项目负责人具有具有高级及以上职称得2分，具有中级职称得1分，其余不得分 以上提供证书复印件或扫描件加盖公章。 | 5分 |
|  | 11、类似业绩经验 | 投标人自2022年1月1日以来（以合同签订时间为准）：一百万以上业绩证明，每提供一个得1分，最高得3分。提供合同复印件加盖公章，否则不得分。 | 3分 |
|  | 12、优惠条件 | 根据投标人实际使用需求优惠条件，得到认可的每项得1分，最高得得2分。未被认可不得分。需提供优惠条件具体内容否则不得分。 | 2分 |

备注：投标人编制投标文件（商务技术文件部分）时，建议按此目录（序号和内容）提供评标标准相应的商务技术资料。

38、解释权

专用条款与通用条款有矛盾之处，以专用条款为准。凡涉及本次招标文件的解释权属于采购人与耀华建设管理有限公司。

# 第三部分 采购需求

一、项目概述

藕花洲大剧院舞台设备采购项目采购内容包括采购清单中货物供货、安装调试、货物验收、培训、质保期内的售后服务等。合同价款包括设备费、安装调试费用、验收费、税金、运输及运输保险费、质保期内维修保养费、特殊工具费、售后服务费、培训费、有关部门的验收费、政策性文件规定及合同包含的所有风险、责任等各项全部费用。

以下是本项目设备的软硬件配置和性能指标及要求，此要求是本次招标的最低需求，标▲号部分性能指标，必须满足，否则投标无效。未包含在以下指标要求范围内的设备，由投标方根据项目需求和实现方案进行选型和配置。

所有技术要求及设备清单中所列设备品牌、型号仅供参考，投标人所提供的相应设备其参数指标、配置及性能不能低于参考设备的要求。

▲有任何企图隐瞒技术偏离的投标者将视为不合格，验收时如发现产品参数有不达标的，采购方有权要求更换。

二、采购清单

| 序号 | 品名 | 技术参数等要求 | 数量/单位 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 全彩LED屏幕 | ▲1、净屏尺寸：主屏1块：宽度≥7.8m，高度≥4.3875m；侧屏4块：宽度≥1.8m，高度≥4.3875m；像素点间距≤2.0mm，1R1G1B（SMD表贴三合一），像素密度≥250000点/㎡，屏体表面为黑色亚光处理，表面不反射环境光，对比度更高，反光率≤2%； ▲2、底壳材质：高端铝制框架产品；（投标时提供相关检测报告并加盖厂家公章）。 拒绝塑料框架产品,确保使用多年后产品的平整度及整体散热效果，后盖有产品型号及商标字样，单元板上有清晰明确的可追溯标识。 3、亮度：≥800nit；刷新频率：≥3840Hz；对比度：≥10000:1；色温：2000-15000K 可调；可视角度（水平/垂直）：≥170°/≥170°；色域覆盖率≥120%NTSC；模组尺寸(W*H)：≥300*337.5mm （投标时提供具有CMA、ilac-MRA 及 CNAS 标识第三方检测机构检测报告并加盖厂家公章）。 4、像素中心距偏差≤1%；亮度均匀性≥99%；色度均匀性在±0.001Cx，Cy之内；颜色和灰度处理位数：≥24bit；（投标时提供具有CMA或ilac-MRA或CNAS标识第三方检测机构检测报告并加盖厂家公章）。 5、峰值功耗：≤370w/㎡，平均功耗：≤125w/㎡，黑屏不点亮时：≤30w/㎡；（投标时提供具有CMA或ilac-MRA或CNAS标识第三方检测机构检测报告并加盖厂家公章）。 6、低亮高灰：100%亮度时，≥16bit灰度；70%亮度时，≥16bit灰度；50%亮度时，≥16bit灰度；20%亮度时，≥15bit灰度； 7、带有智能（黑屏）节电功能，开启智能节电功能比没有开启最高节能50%以上；（投标时提供具有CMA或ilac-MRA或CNAS标识第三方检测机构检测报告并加盖厂家公章）。 8、为响应国家及相关部门号召，完善绿色制造体系，全面推行绿色制造，助力工业领域实现碳达峰、碳中和目标，所投LED显示屏制造商被工信部纳入绿色工厂名单和绿色供应链管理企业名单（提供相关证明材料并加盖厂家公章） 9、模组间隙和平整度≤0.05mm；箱体间隙和平整度≤0.05mm； 10、采用带PFC电源，功率因数≥0.95；转换效率88%（投标时提供具有CMA或ilac-MRA或CNAS标识第三方检测机构检测报告并加盖厂家公章）。 11、支持低灰偏色补偿、亮度缓慢变亮；具备坏点、失控点侦测功能；采用先进的消隐电路设计，无“毛毛虫”、“鬼影”现象； 12、具有单点、模块级亮度、色度校正功能；模组自带校正数据存储器，更换模组自动导入矫正数据； 13、为确保所投产品的节能优越性，显示屏制造商须列入节能低碳技术产品及示范案例推荐目录并获得中国电子节能技术协会颁发的“低碳产品供应商”证书（提供相关证明材料并加盖厂家公章） 14、具有自动 GAMMA 校正技术，通过构造非线性校正曲线和色坐标换系数矩阵实现了显示效果的不断改善，各项重要指标如色彩还原性、色温调节范围、亮度均匀性、色度均匀性、刷新率、换帧频率等 15、为了减少产品故障率，电源与信号采用同一接口由控制系统接入显示屏，插口带有防水防呆功能，PCB主板上只开一个接口，现场需提供样品； 16、采用FR-4材质，灯驱合一，电路及表面处理采用多层盲孔设计及沉金工艺设计，符合CQC13-471301-2018检测标准； 17、模组供电电源和信号采用星型连接方式；（投标时提供具有CMA或ilac-MRA或CNAS标识第三方检测机构检测报告并加盖厂家公章）。 18、IP防护等级达到IP5X以上； 19、驱动IC：≥16路通道，具备点检（开路检测）；（投标时提供具有CMA或ilac-MRA或CNAS标识第三方检测机构检测报告并加盖厂家公章）。 20、支持双电网供电，当其中一路交流电网跳闸后，另外一路电网继续供电，实现不间断供电，支持热备份，当其中一块电源失效后，另外一块电源继续工作，从而实现不间断供电；（投标时提供具有CMA或ilac-MRA或CNAS标识第三方检测机构检测报告并加盖厂家公章）。 21、接收卡采用高精密接插件（镀金高性能接插件，提高抗氧化特性） 22、支持对显示屏、视频源、场景和预案进行统一管理，包括显示屏、视频源、场景和预案的添加、删除、修改、重命名；支持在线和离线场景编辑和查看功能，具有场景先预监后发布的功能，避免操作过程中出现人为失误； 23、支持增加视频源、场景布局、导入导出、视频源快速批量布局、视频源叠加、自动对齐、放大缩小等功能；支持编辑开关屏计划和场景播放计划，支持场景的定时播放和轮询播放； ★24、支持对网上内容进行实时分析，并通过网址过滤、关键字过滤、图像过滤针对网上内容中包括的不良信息访问进行实时拦截；识别策略支持高、中、低级别设置；产品支持用户手动设置黑、白名单及关键字及进程黑名单（需提供图像过滤策略设置截图、网址过滤策略设置截图及手动设置黑、白名单、关键字截图证明文件加盖厂家或者投标人公章）； 25、具有滚动字幕0SD功能和信号源叠加文字功能，支持文字，会标图片，插件，控件，时间内容显示，支持用户调整字幕的位置，大小，字体，颜色，背景色，样式、动作、方向； ★26、具备对控制设备使用时间进行管理的功能，根据策略限制终端使用时间并进行必要的提示及设备处置，安全、合理使用设备以保护使用人防止网络沉迷（需提供设备使用时间策略设置功能及终端设置限制使用时间截图证明文件并加盖厂家或者投标人公章）； 27、系统采用国产数据库（为响应国家国产化相关要求，提供控制软件支持国产CPU架构下在统信操作系统可稳定运行的联合认证证书），数据库维保使用年限不得低于三年； 28、支持调取远程网络摄像头画面直接上屏； ★29、能提供日志管理功能，实时记录上网浏览信息及浏览时间、以及不良信息访问及过滤记录；产品支持按策略进行屏幕记录，详细记录设备使用过程（需提供日志分类查看功能及日志管理功能截图证明文件并加盖厂家或者投标人公章）； 30、可根据不同的管理角色设置不同的管理权限；系统提供日志统计功能，可记录操作人员的各种操作信息，生成记录，供随时查询； 31、信号预监，在大屏显示输入信号前能提前预览信号内容，确保显示正确的内容； 32、LED显示屏具有坏点检测，自动警告，方便维护人员准确定位故障迅速修复，具有多点温度测量系统均衡散热防止局部温度过高造成色彩漂移，软件具备数据传输安全技术、防信号远程窃密技术，支持加密授信(提供相关证书复印件并加盖公章，签订合同前原件) ★33、不接受OEM产品和不干胶贴纸产品，产品通过国家3C认证、中国环境（Ⅱ型）产品认证以及产品节能认证证书（需提供由国家认可的第三方认证服务机构出具的认证证书） | 66㎡ |
| 2 | 户内双色LED屏 | 1.模组尺寸：304mm*152mm*12mm，重量：0.184kg±0.05kg 2.像数点间距≤4.75mm像素密度≥44321Dots/㎡ 3.像素构成：1R1G，单元板分辨率64*32=2048Dots 4.结构要求：灯驱合一，最大电流6.5A±0.1A 5.输入电压(直流)：4.8-5.5V 6.驱动方式：1/16扫 恒流驱动 7.单元板功率≤32.5W 8.亮度≥200cd/㎡，亮度均匀性＞0.8 9.屏幕水平视角120±20度，屏幕垂直视角120±20度 10.最佳视距≥5.0m，盲点率：＜3/10000 11.最大功耗≤721W/㎡，使用环境：室内 12.灰度等级0-256级可选，显示颜色65536种 13.换帖频率≥60帖/秒，刷新频率≥100Hz(全灰度场) 14.控制方式：计算机控制，逐点一一对应，视频同步，实时显示 15.亮度调节：256级手动/自动 16.输入信号：不少于DVI/VGA，视频(多种制式)，RGBHV、复合视频信号、S-VIDEO，YpbPr(HDTV)等类型 17.使用寿命≥10万小时，平均无故障时间≥1万小时 18.衰减率(工作3年)≤15％，连续失控点：0 19.离散失控点＜0.0001，出厂时为0，盲点率＜0.0001，出厂时为0 20.工作温度范围：-20至50℃，工作湿度范围：10％至90％RH 21.防护性能：超温/过载/掉电/图像补偿/各种校正技术/过流/过压/防雷 22.屏幕水平平整度＜1mm/㎡，屏幕垂直平整度＜1mm/㎡ | 14㎡ |
| 3 | 智能控制系统 | 1、支持32组RGB并行数据，或64组串行数据，可扩展为128组串行数据。支持DDR2接口进行通讯，具有良好的兼容性。 2、单卡最大带载分辨率512*384@60HZ。支持22Bit+，64倍提升显示灰阶。支持色彩管理，将显示色域在不同色域间自由实时地切换。支持精细灰度，对驱动IC的65536级灰阶(16bit)进行校准，优化显示屏的低灰跳变、反跳、偏色、麻点等问题，同时能更好地辅助22bit+.RGB独立Gamma调节等显示技术。支持逐点亮色度校正，配合LCT与校正平台，对每个灯点的亮度和色度进行校正，有效消除亮度差异和色度差异，使整屏的亮色度达到高度一致。支持快速亮暗线调节，调节模组拼接和箱体拼接造成的亮暗线。改善亮暗线引起的视觉突兀感。调节过程中即时生效，简单易用。支持低延迟，降低视频源在接收卡端的延迟，延迟低至1帧。(针对使用内建RAM的驱动IC的灯板)。支持3D功能，配合支持3D功能的发送卡，输出3D画面。 3、配合支持RGB独立Gamma调节的发送卡，通过对“红Gamma”、“绿Gamma”、“蓝Gamma”分别进行调节，有效控制显示屏低灰不均匀、白平衡漂移等问题。 4、支持画面以90°的倍数(0°/90°/180°/270°)进行旋转。支持HDR功能，同时支持HDR10和HLG标准。配合支持HDR的发送卡，正确解析HDR视频源，真实还原视频源所要表达的亮度范围和色彩空间，使画面更加逼真。 5、支持智能模组，配合智能模组实现灯板ID管理，校正系数和模组参数存储，模组级温度、电压、排线通信状态监控，LED坏点检测，以及模组运行时间记录。 6、支持模组自动校正，对于有Flash的灯板，更换灯板后，接收卡上电时自动将灯板Flash中的校正系数上传到接收卡。支持校正系数快速上传，校正系数快速上传到接收卡，提升效率。支持Flash管理，对于有Flash的灯板，支持管理灯板Flash中的信息，实现校正系数和灯板ID的存储和回读。 7、支持一键应用灯板Flash校正系数，对于有Flash的灯板，网线断开时长按箱体上的自测试按键，可将灯板Flash中的校正系数上传到接收卡.支持Mapping功能，在箱体上显示接收卡编号和网口信息，清晰获取接收卡的位置和走线方式。 8、支持预存画面设置，自定义开机、网线断开、无视频源信号时显示屏的画面。支持温度和电压监测，监测接收卡自身的温度和电压，无需其他外设。支持误码检测，检测接收卡网口通讯质量，记录错误包数，协助排除网络通讯隐患。 9、支持双电源状态检测，同时连接两个电源时，支持检测这两个电源的工作状态。支持固件程序回读，回读接收卡的固件程序并保存到本地。 10、★提供与LED厂商同一名称的LED运维工具系统软著证书。 | 175张 |
| 4 | 视频拼接处理器 | ★保证系统稳定性，所投产品与LED大屏为同一品牌 1.采用标准 19 英寸金属结构机箱，机箱为后挂耳结构，上盖无螺钉安装:外壳防护等级符合GBIT 4280-2017中IP20的要求;采用纯硬件 FPGA 架构设计、运行稳定、可靠、高效。 2.输入接口包括2路 HDMI2.0,1路 DP1.2+HDMI 2.0二选一,4路 HDMI13,1路USB3.0,支持选配1路 3G-SDI(IN+LOOP)，最大支持3路4096*2160@60HZ信号同时输入 3.视频输出支持40个千兆网口输出，4路10G-OPT光口，最大带载高达2600万像素，最宽支持16384,最高8192。 4.音频输入支持视频口伴随音频输入及独立输入两种模式，音频输出支持网口扩展输出及3.5mm独立音频口输出，支持的音频编码:MPEG1/2 Layerl，MPEG1/2 Layer ll, MPEG1/2 Layer III，AAC-LC，VORBIS，PCM和FLAC。 6.最大支持144HZ高帧率输入输出，输出支持插帧、抽帧、倍频(2倍频、3倍频、4倍频)功能，可将30HZ信号，倍频至120HZ输出; 7.最大可支持16个2K图层或4个4K图层，全部图层大小和位置可单独调节。4K接口输入2K图层，按2K图层计算图层资源; 8.支持通过上位机软件实现对显示屏的连接，控制，包括:输入源切换，窗口位置及大小调节，分辨率自定义等;软件端支持可视化呈现设备各接口实时状态，包括视频输入状态及分辨率、网口带载利用率、接屏体温度、电压、误码率、通讯状态等的检测; 9.支持U盘即插即播功能，最大支持4K级(3840*2160@60fos)图片和视频的流畅播放，播放列表计切换效果支持自定义编排，是多支持27种图片切换特效，包括水波涟漪、镜头拉近、直接推出、立体翻转、百叶窗、左右擦除、上下擦除、立方体旋转、溶解转场、网格转场、扇扫转场、画卷转场、淡入淡出、旋转扭曲、心形转场、拉帘推出、透视三角、圆形消失、矩形弹跳、星形旋转; 10.标配全彩液晶，搭配实体按键，极大的方便了设备整体状态的监控及设备功能的控制;设备功能按键及丝印信息采用全中文提示，项目上无需粘贴额外的标签纸加以区分，清晰直观; 11.支持2种用户模式，标准模式和专业模式，满足不同角色对显示屏的分权管理，使用更加放心; 12.支持微信小程序快捷控制，包括亮度调节、输出画质调节、待机模式、画面冻结、场景切换、U盘播放等功能; 13.支持平板对控制器进行快捷控制，包括亮度调节、图层布局调节、画面冻结、黑屏、场景切换、音量大小等功能; 14.支持创建多个设备还原点，将当前设备的配屏，场景，输出等参数存储为还原点，当系统工作异常时，可根据还原点一键快速还原; 15.支持控制设备白名单，可通过MAC地址限制控制设备，非白名单内设备无法控制设备，不允许对设备进行操作; | 1台 |
| 5 | 播控电脑 | ★保证系统稳定性，所投产品与LED大屏为同一品牌 1.采用2U金属结构机箱，外壳防护等级符合GB/T4208-2017中IP20的要求。 2.支持独立的2路DP输出，接口分辨率可设置为4096*2160@60Hz，单接口极限宽度可设置为8192，单口极限高度可设置8192。 3.支持单设备2接口拼接同步显示，拼接带载分辨率可设置为8192*2160@60Hz。 4.支持3D视频源解码播放输出，可实现单接口独立3D播放输出或2接口拼接3D同步输出，分辨率可设置为3840x2160@60Hz。 5.支持独立的HDMI或DP监视接口输出，用于播控软件界面编辑，不占用显示输出接口。 6.设备出厂配置英特尔（intel）第 11代酷睿处理器、16G DDR4 2666高速内存、华硕B系列主板、250G固态硬盘、1张T400显卡、400W ATX电源。 7.设备支持一键硬件开关机控制和一键软件远程开关机控制，整机自带6路USB接口。 8.支持1路3.5mm 麦克风音频输入接口，1路3.5mm 外置音频输入接口，1路3.5mm 音频输出接口。支持2路PCIE x1插槽，用于同步卡、采集卡、网卡的扩展。 9.采用千兆网口通讯，可支持第三方通过TCP、UDP进行集成控制·。 10.可满足至少1个8K2K或2个4K2K硬件解码播放，且播放流畅不卡顿。 11.支持实现多个输出接口的重新映射以及任意角度旋转，实现对不规则显示屏的拼接带载。 12.支持播放画面编辑和输出分离，预览编辑完成后再输出播放。 13.支持播放画面直切、淡入淡出的切换特效和渐变黑屏、测试画面、输出显示控制。 14.支持从本地媒体画面或输入源画面中拾取颜色，然后按照拾取的颜色进行抠像处理。 15.支持多画面同时播放时按照主计时媒体进行跳转。 16.支持通过可视化控制平台软件对播放画面的编辑和控制。 17.支持输出接口虚拟放大和缩小，方便点对点开窗。支持输出接口标记，快速定位输出接口的位置。 18.支持在媒体库中添加本地的视频文件、图片文件、音频文件、PPT文件、NDI媒体、采集设备、网站、流媒体、播放合集。 19.支持将媒体库的媒体添加到节目中，同时支持对节目中任意一个媒体按区域进行画质调节、裁剪，遮罩。 20.支持节目整体播放、暂停、停止、音量调节，单个媒体的音量调节，单个媒体的快进和快退播放。 ▲21.操作系统需满足中华人民共和国财政部、工业和信息化部制定的《操作系统政府采购需求标准（2024年版）》,操作系统维保年限不得低于三年。 22.操作系统产品具有教育版本的软件著作权，并提供教育版本的软件著作权登记证书。 3操作系统产品支持多种桌面应用：QQ、微信、自研邮件客户端、画图工具、截图录屏工具、图片查看器、音频播放器、视频播放器、文件管理器、压缩工具、刻录软件、应用商店等。 23.为保障系统不被误操作损坏，保障系统安全，操作系统产品需支持开发者模式的用户鉴权能力，用以限制root、sudo等高级权限和安装未签名的软件。 24.系统预装同品牌浏览器，支持账号云同步功能，支持同步浏览器书签和密码，浏览器和云账号保持一致。 6 操作系统需通过系统需通过安全操作系统（四级）/GB42250-2022标准检测。 25.支持通过自带浏览器上网，拦截网页中恶意弹窗，诱导点击跳转至不良内容、低俗庸俗等有害页面的行为，支持在线查阅拦截报表统计、用户举报等功能。 26.系统提供图形化工具可以支持磁盘健康检测、磁盘分区表错误检测、磁盘坏道修复检测。 ## ★27.系统提供自动诊断及异常修复工具，支持系统异常后通过自动检测、修复磁盘、磁盘清理、重置磁盘密码、引导修复、网络检测工具等功能进行修复，提供系统功能截图证明 | 1套 |
| 6 | 配电系统 | ★保证系统稳定性，所投产品与LED大屏为同一品牌 1.40KW配电（含PLC）系统采用三相五线制供电，配电系统保证三相平衡，尽量减少对电网的冲击影响，同时还应配备过流、短路、断路、过压、欠压等保护措施，以及相应的故障指示装置，具有多功能卡远程控制功能。 2.配电柜可实现远程开关机功能，提供PLC软件著作权加盖原厂公章 3.提供配电柜CQC证书与国家强制性产品认证实验报告加盖原厂公章。 | 1套 |
| 7 | 监视器 | 27寸显示器，分辨率1920*1080； | 1台 |
| 8 | 结构及包边 | 1、安装结构具有耐盐雾腐蚀性能和抗氧化性。2、有防高温，防阻燃，防静电防护措施。 2、含底座支架、正面不锈钢包边及背面铝塑板封板 | 79m2 |
| 9 | 系统安装联调服务 | 1、本次采购货物的包装、运输、装卸、安装、调试、技术指导； 2、培训、咨询、服务、保险、检测、验收合格交付使用之前以及技术和售后等所有服务； | 66 m2 |
| 10 | 定制舞台阶梯 | 含舞台台阶35厘米高*70厘米深 两级台阶 | 1套 |
| 11 | 静音帕灯 | 1.光源：采用大功率的54颗3合一LED，具有寿命长、光效高、无辐射与低功率等优点； 2.二次光学采用了高透光性的亚克力透镜，透镜角度可选，LED采用静态恒流驱动方式，恒流精度高，无闪烁； 3.投射距离：30M； 4.颜色:RGBW混色调节，HSL混色调节，多种频闪效果； 5.控制:DMX512、主从控制、自走； 6.通道: 8通道（数码显示）； 7.无限的RGBY颜色混色系统； 8.灯具采用具有PFC功率因数校正的开关电源，PF>0.99，效率高达90%，真正绿色环保； 9.适作时最大允许环境温度：40℃，设备表面最高温度：60℃ 、低功率消耗，超强高度，无极限丰富亮丽色彩； 10.灯体升级外型采用全铸铝结构设计，具备良好的散热性能高级电子调节频闪可达1-25次/秒或随机频闪 | 66台 |
| 12 | 三基色灯 | 1.功率：200W； 2.额定功率：AC220V； 3.通道：4CH DMX512通道 4.控制模式：声控，自动 5.频闪 DMX512； 6.光源：5730灯珠 7.光源数量：432颗 8.频率：50-60Hz； 9.色温：3200K或6000K； | 16台 |
| 13 | 光束灯 | 1.16通道DMX标准控制； 2.步进马达：11个步进电机，，微步操作，完全微处理控制； 3.两个棱镜，具有任意角度定位和正反自转效果； 4.扫描角度：水平扫描540度，垂直扫描270度，扫描速度可调节，自动纠错； 5.一个颜色盘14个颜色加白光，一个图案盘13个图案加白光。颜色盘具有流水滚动半色效果。图案盘具有流水滚动和抖动效果。 6.调光：线性调节； 7.调焦：双电机线性调节； 8.灯泡散热：0风扇对流散热，确保良好的散热系统保证灯泡发挥最佳； 9.显示：采用TFT真彩显示屏，中英文菜单,正反向显示，触摸及按钮双模式； 10.点泡：手动点泡及远程控台开关泡； 11.自走程序：内置程序无需控台控制； | 22台 |
| 14 | 成像灯 | 1.LED成像灯，光源采用了200W COB LED，高效节能； 2.显色性优越，独特精密的聚光成像光路设计，成像度高； 3.亮度均匀，光斑中心照度与边缘照度偏差不超过5%； 4.热管传导加超静音风机的散热方式，散热效果良好，确保LED的使用寿命与安全性； 5.外壳采用了优质铸铝，外形美观； 6.适用于各种演出场所的面光、耳光、侧光、逆光等所作为功能性照明设备使用。 | 22台 |
| 15 | 光束灯 | 1.16通道DMX标准控制； 2.步进马达：11个步进电机，，微步操作，完全微处理控制； 3.两个棱镜，具有任意角度定位和正反自转效果； 4.扫描角度：水平扫描540度，垂直扫描270度，扫描速度可调节，自动纠错； 5.一个颜色盘14个颜色加白光，一个图案盘13个图案加白光。颜色盘具有流水滚动半色效果。图案盘具有流水滚动和抖动效果。 6.调光：线性调节； 7.调焦：双电机线性调节； 8.灯泡散热：0风扇对流散热，确保良好的散热系统保证灯泡发挥最佳； 9.显示：采用TFT真彩显示屏，中英文菜单,正反向显示，触摸及按钮双模式； 10.点泡：手动点泡及远程控台开关泡； 11.自走程序：内置程序无需控台控制； | 22台 |
| 16 | 大切割 | 1.电压：AC100~240v,50/60Hz； 2.光源：白光LED光源, 7500K； 3.LED寿命：20,000小时； 4.水平扫描：540°或630° (16 bit精度扫描)； 5.垂直扫描：270° (16 bit精度扫描)； 6.先进的扫描系统更加快速，稳定，安静，具有自动纠错的复位功能； 7.CTO色温修正系统； 8.2个色片盘: 6个固定式色片+白光和3个固定颜色+线性CTO； 9.色片可任意定位，带双向旋转的彩虹效果； 10.调焦：电子调焦，超微顺滑调整焦距； 11.旋转图案:7个玻璃图案，每个玻璃图案可独立正反转； 12.频闪：频率最高可以达到25Hz，并可选择随机频闪及脉冲频闪； 13.调光：0~100%线性调光； 14.放大：4.5°~ 35°线性放大； 15.切割盘：一组由八个切角片组成可控制的光斑切角系统； 16.通过对切光片的精准控制； 17.可创造出任意方向的三角形，菱形，长方形等形状光斑； 18.触摸彩色液晶屏显示； 19.带RDM功能； | 8台 |
| 17 | 面光灯 | 1.LED成像灯，光源采用了200W COB LED，高效节能； 2.显色性优越，独特精密的聚光成像光路设计，成像度高； 3.亮度均匀，光斑中心照度与边缘照度偏差不超过5%； 4.热管传导加超静音风机的散热方式，散热效果良好，确保LED的使用寿命与安全性； 5.外壳采用了优质铸铝，外形美观； 6.适用于各种演出场所的面光、耳光、侧光、逆光等所作为功能性照明设备使用。 | 12台 |
| 18 | 烟机 | 1.专业特效器材，DMX512国际标准信号控制，精密的大型烟雾机，有超强的喷烟量，操作容易，独有“喷嘴封堵”技术使烟雾喷得更远； 2.额定功率：1500W； 3.喷出量：450000CUBIFT/MIN； 4.喷烟长度12米，覆盖面积60平方米； 5.带无线遥控装置。 | 1台 |
| 19 | 灯控台 | 1.采用功能强大的泰坦（Titan）11.1,10.1,9.1三个版本操作系统可以任意切换，高性能酷睿四核i5处理器，主频3.0G金士顿 120GB固态硬盘 4GB内存 2.支持中文菜单显示且内置多国语言。 3.内置一个15.6寸触摸屏并可扩展外接一个17寸触摸屏。 4.内置USP电源，不接入交流220V电可正常操作3小时。 5.支持Artnet并可扩展至64个DMX输出口32768个通道。 6.10个宏按键可编辑任何程序。 7.20个重放打推杆支持10000个虚拟重放。 8.强大的CMY调色板功能。 9.支持涂鸦式手写命名功能。 10.支持CITP协议可预览服务器或数字灯的内置素材。 11.预留一个外部的WI-FI接入点，可使用Ipod Touch和iphone进行摇控。 12.内置超过1000个世界主流灯具灯库并内置Personacity Boilder灯库编辑写入软件。 13.内置Visualiser可视化舞台模拟软件，支持视频。 14.提供MIDI时间码控制，由MIDI摇控重放按钮或推子。 15.内置像素映及内置图形发生器。 16.毛总：40KG 17.净重：22KG 18.包装尺寸：800*650*420mm 19.产品尺寸：660*550*195mm | 1台 |
| 20 | 直通箱 | 1.供电：三相五线制AC380V±10％，频率50Hz±5％； 2.额定功率：12路×4KW; 可适用于任何负载 ； 3.过载与短路双重保护高分断空气开关 ； 4.A.B.C三相工作指示灯.设两脚和三脚带开关备用插座方便使用； | 3台 |
| 21 | 信号放大器 | 1.8路独立放大驱动输出 2.信号放大整形功能，延长信号传输距离 3.增强数据总线接入设备数量的能力 保护灯光控制台 DMX512输出接口， 4.故障现场隔离，提高数字式灯光控制系统的安全运行可靠性 5.供电电源：AC220-V、50/60Hz | 4台 |
| 22 | 灯钩 | 中号，固定灯光配件 | 210个 |
| 23 | 保险绳 | 提高灯光的安全系数 | 158条 |
| 24 | 地烟油 | 用于烟机 | 4桶 |
| 25 | 专业线阵音箱 | 1.喇叭单元：10″75芯低音*2，3″75芯号角高音*1 2.频率响应：45Hz-20KHz 3.额定功率：≥800W 4.峰值功率：≥1600W 5.灵敏度：≥99dB 6.额定阻抗：8Ω | 10只 |
| 26 | 专业线阵超低音箱 | 1.喇叭单元：18″100芯低音*1 2.频率响应：26Hz-500Hz 3.额定功率：≥800W 4.峰值功率：≥1600W 5.灵敏度：≥98dB 6.额定阻抗：8Ω | 2只 |
| 27 | 专业功放 | 1.四种输入灵敏度：0.775V/1V/1.5V/2V； 2. ▲前面板≥2.8寸彩色液晶显示:增益、电压、风扇转速、削峰、保护、模式状态(如桥接、并接、立体声)和AB通道的温度（提供功能面板截图佐证）； 3.后面板采用平衡的XLR输入和SPEAKON输出，并带有模式开关可以切换不同的工作模式； 4.全自动保护电路设计，保护功能有短路、直流、过热、过载以及限幅，有效的保证设备安全长期使用； 5.立体声输出功率8Ω：≥1300W*2，4Ω：≥2150W*2，桥接功率8Ω：≥6000W； 6.THD:≤0.03%，信噪比：≥99dB，频响范围：10Hz-20KHz(±0.3dB)； 7.选配对接模块，连接运维管理终端设备，可与运维平台对接，实时显示通道通道音量、工作功率、工作电压、内部温度信息并对以上设置进行实时预警报警。 | 7只 |
| 28 | 线阵音箱田字吊架 | 定制，含田字架和大力绳，用于线阵音响的吊装 | 3套 |
| 29 | 支架 | 1.标配长度：≥6米；包含：葫芦架1套。承重：≥2t。 2.材质：国标G80级锰钢；外壳：加厚合金钢。 3.表面处理：淬火工艺+镀锌；颜色：黄色+红色。 4.链条破断应力：≥800Mpa。 5.刹车系统：双重干式；轴承：滚针轴承 | 3套 |
| 30 | 钢丝绳 | 钢丝绳，Φ8mm*1米（7*19） 参考重量：100米/Kg=25.6 最小破断拉力：33.35KN 最大承重：3403Kg | 70米 |
| 31 | 钢丝绳锁扣 | 304不锈钢741夹头、卡头 | 35粒 |
| 32 | 专业音箱 | 1.表面黑色点漆处理，多孔铁网罩； 2.单元配置：10″65芯低音*1，1.7″44芯号角高音*1 3.频响：65Hz-20KHz 4.阻抗：8Ω; 5.灵敏度：≥96dB； 6.额定功率：≥300W； 7.峰值：≥600W； | 6只 |
| 33 | 专业功放 | 1.标准2U高度、铝面板拉丝，高效的功率放大电路、功率输出强劲，电源消耗低，绿色环保； 2.前面板精准增益控制，有电源、信号、消波和保护的工作LED信号指示灯； 3.后面板采用平衡的XLR输入和SPEAKON、线柱输出，并带有模式开关可以切换不同的工作模式； 4. ★多种保护和警告功能：温度保护、过载保护、短路保护（需提供得到CMA或CNAS认可的检测机构出具的检测报告作为该技术参数证明材料）； 5.超强负载自适应功能，负载从 1-16 欧任意变化时，内部 CPU 通过浮点运算，自动调整功放模式，使输出稳定; 6.立体声输出功率8Ω：450W*2，4Ω：650W*2，桥接功率8Ω：1200W； 7.总谐波失真:≤0.1%，信噪比：≥100dB，频响范围：20Hz-20kHz（±1dB）； | 9只 |
| 34 | 返听音箱 | 1.18mm中纤板音箱材质，表面黑色点漆处理，1.5mm多孔铁网罩； 2.单元配置：12寸同轴喇叭单元； 3.频响：50-20kHz； 4.阻抗：8Ω； 5.灵敏度：≥92dB； 6.额定功率：≥300W； 7.峰值：≥450W； 8.最大声压级：≥122dB； 9.覆盖角度（H×V)：80°（H）×50°（V）； 10.连接方式：2xNL4 Speakon； | 6只 |
| 35 | 音箱支架 | 音箱壁挂，尺寸：150mm*230mm*（320）470mm | 8支 |
| 36 | 专业音箱 | - 桦木夹板音箱材质； - 表面黑色点漆处理，1.5mm多孔铁网罩； 3.单元配置：1x12寸低音单元；1x1.7寸高音单元； 4.频响：45-20kHz； 5.阻抗：8Ω； 6.灵敏度：97dB； 7.额定功率：400W； 8.峰值：600W； 9.最大声压级：126dB； 10.覆盖角度（H×V)：90°（H）×50°（V）； 11.连接方式：2xNL4 Speakon； ## ★以上参数需提供得到CMA或CNAS认可的检测机构出具的检测报告作为该技术参数证明材料。 | 6只 |
| 37 | 专业超低音箱 | 1.表面黑色点漆处理，2.0mm多孔钢网内衬防尘布； 2.单元配置：18″100芯低音*2 3.频响：25Hz-500Hz 4.阻抗：4Ω； 5.灵敏度：≥98dB； 6.额定功率：≥1200W； 7.峰值：≥2400W； | 2只 |
| 38 | 32路数字调音台 | 1.操作系统：基于Linux操作系统开发，无惧病毒，运行更安全稳定 2.5核CPU处理器，1.8G主频，急速开机，运行速度更快 3.10.1寸1280*800高清触控显示，中英文操作界面，自由切换，更易上手 4.关机参数自动保存，不用担心数据丢失 5.★本地输入/输出：42路信号输入（38模拟+4数字） （32路MIC/Line输入,2组3.5莲花立体声输入, 3.5立体声耳机输入接口，1组数字输入：声卡，MP3，AES数字输入） 20路信号输出 （主输出L,R, 14路AUX1-14辅助输出，1路耳机监听输出，AES输出）；集成RTA频谱实时分析；通道独立反馈抑制器；8个自定义按键；8个DCA编组，8个静音编组；自带信号发生器（白噪声，粉红噪声，正玄波；33个100mm行程电动推杆；33个TFT通道引导显示屏，支持中英文编辑显示； 信号远程扩展：可同时连接两台16进8出的舞台接口箱，实现输入输出IO扩展，最大支持74路信号输入，36路信号输出， 7.★支持内置32*32Dante板卡（选配） 8.支持扩展至48个麦克风。 | 1台 |
| 39 | 接口箱 | 1、32路（SD32）带高品质话放输入通道 2、8路(SD16),16路（SD32）模拟平衡XLR输出通道 3、网络传输具备超低延迟 4、CAT6电缆的传输距离可达80m 5、双扩展端口，不需要拓展器或路由器 6、可通过数字台远程控制开机启动 7、整机由高质量的组件所构成 8、坚固耐用的结构确保长效的使用寿命 | 1台 |
| 40 | 数字音频处理器 | 1、▲16路模拟平衡输入，16路模拟平衡输出，最大输入输出17dBu（5.48Vrms）不失真（需提供得到CMA或CNAS认可的检测机构出具的检测报告作为该技术参数证明材料）； 2、★输入每通道带48V幻像电源（需提供得到CMA或CNAS认可的检测机构出具的检测报告作为该技术参数证明材料）； 3、输入每通道带麦克风放大器，0~40dB增益可调，步进1dB（需提供得到CMA或CNAS认可的检测机构出具的检测报告作为该技术参数证明材料）； 4、立体声USB声卡功能，支持播放和录音（需提供得到CMA或CNAS认可的检测机构出具的检测报告作为该技术参数证明材料）； 5、标配USB（TYPE-B）口：支持免驱自动连接软件调试；内置U盘功能，存放软件和说明书（需提供得到CMA或CNAS认可的检测机构出具的检测报告作为该技术参数证明材料）； 6、内置1路RS232接口，1路RS485接口、1路网络接口，8路GPIO接口，用于电脑软件控制和中控功能（需提供得到CMA或CNAS认可的检测机构出具的检测报告作为该技术参数证明材料）； 7、★内置液晶显示屏，支持配置设备名称、设备预设、设备IP、输入音量、输出音量、输入模式、设备版本查看等功能（需提供得到CMA或CNAS认可的检测机构出具的检测报告作为该技术参数证明材料）； 8、★32bit dsp处理器、支持248KHz采样率、 24-bit数模转换；支持AFC（反馈抑制）、AEC（回声消除）、ANC（噪声消除）、AGC（自动增益）、AUTO MIX（自动混音）、MATRIX MIX（矩阵混音）、噪声门、PEQ（参量均衡器）、延时器、FIR滤波器、高低通分频、压缩器、限幅器功能（需提供得到CMA或CNAS认可的检测机构出具的检测报告作为该技术参数证明材料）； 9、输入15段PEQ，输出10段PEQ（需提供得到CMA或CNAS认可的检测机构出具的检测报告作为该技术参数证明材料）； 10、★每通道输入2000ms延时器，输出2000ms延时器（需提供得到CMA或CNAS认可的检测机构出具的检测报告作为该技术参数证明材料）； 11、输出每通道512 Tap FIR； 12、输入每通道语音激励功能（摄像跟踪），支持带PELCO-D、PELCO-P、VISCA协议摄像头控制（需提供得到CMA或CNAS认可的检测机构出具的检测报告作为该技术参数证明材料）； 13、60个预设记忆位置（需提供得到CMA或CNAS认可的检测机构出具的检测报告作为该技术参数证明材料）； 14、★支持线控盒控制、安卓APP网络控制（需提供得到CMA或CNAS认可的检测机构出具的检测报告作为该技术参数证明材料）； 15、★可对接运维管理平台，可在运维平台控制（需提供得到CMA或CNAS认可的检测机构出具的检测报告作为该技术参数证明材料）； | 2台 |
| 41 | 无线手持话筒 | 1.▲AI智能语言功能，通过语言控制电源时序器等受控设备（需提供得到CMA或CNAS认可的检测机构出具的检测报告作为该技术参数证明材料）； 2.DPLL数字锁相环多信道频率合成技术，提供≥200个信道选择； 3.先进的自动对频技术，自动追锁接收机频率； 4.内置高低功率切换功能； 5.频率锁定功能； 6.灵敏度调节功能； 7.高亮度液晶显示屏； 8.密码锁功能； 9.自动搜索无干扰频点功能； 10. ▲≥4种可调声音模式选择（需提供得到CMA或CNAS认可的检测机构出具的检测报告作为该技术参数证明材料）； | 10套 |
| 42 | 无线头戴话筒 | 1.AI智能语言功能，通过语言控制电源时序器等受控设备； 2.DPLL数字锁相环多信道频率合成技术，提供≥100个信道选择； 3.先进的自动对频技术，自动追锁接收机频率； 4.内置高低功率切换功能； 5.频率锁定功能； 6.灵敏度调节功能； 7.高亮度液晶显示屏； 8.≥4种可调声音模式选择。 9.自动搜索无干扰频点功能； | 12套 |
| 43 | 话筒信号放大器 | 1.天线分配器 +主动式指向天线； 2.提供使用≥4台UHF无线自动选讯接收机的多频道系统，共用一对天线，提升接收距离及效能； 3.采用高动态低杂讯的主动元件及主动回馈稳流偏压的最新设计，具有超低内调失真特性，能在多频道同时使用排除混频干扰； 4.天线输入接座具有供应强波器的电源，可直接连接具有天线强波器的延长天线组及内建强波器的对数定向天线组； 5.四组电源输出：12V/600~1000mA； 6.频率范围：500-900MHz； 7.阻抗：50Ω； 8.插座：TNC female； 9.电源供应：100-240V/50/60Hz； 10.电源消耗：≤170mA； | 7套 |
| 44 | 网络电源时序器 | 1.采用4U带高光框喷砂航空铝面板； 2.▲可与运维平台对接，实时显示工作电压、工作状态信息并对以上设置进行实时预警报警（提供软件截图佐证）； 3.内置高速工业芯片ARM处理器，时间更精准，性能更稳定； 4.1路三相漏电保护空气开关（提供接口截图佐证）； 5.16个带灯轻触开关，可独立控制每一路电源的开启和关闭； 6.1个全开带灯轻触开关，可开启全部电源（提供接口截图佐证）； 7.1个全闭带灯轻触开关，可关闭全部电源（提供接口截图佐证）； 8.1路拾音咪，识别人的语音信息（提供功能演示视频佐证该功能）； 9.★内置5W全频喇叭，实现人机对话（提供功能演示视频佐证该功能）； 10.后板16路受控电源输出，单路最大负荷16A，16路总功率最大40KW,万能型插孔，适用于各类用电设备； 11.后板安装5芯32A暗装防触电专业插座； 12.每通道电源具有独立的RFI/EMI扁铜电源滤波器，为你的设备提供环保洁净稳定的电源； 13.★7寸LCD超大全彩触摸显示屏，直观的操作界面，快速准确的显示设备的操作状态和操作结果（提供面板截图佐证）； 14.密码锁定功能，更好的保护现场安装和演出； 15.每个通道都具有延时编辑功能，根据你的需求可任意更改延迟时间； 16.远程控制功能，让用户能随时随地对本设备进行开启或关闭操作； 17.能与同型号的电源时序器多台级联，无需再购置其它控制设备； 18.多种接口协议：TCP、UDP、RS232； 19.多种控制方式：互联网控制、串口控制； | 4台 |
| 45 | 有源音箱 | 1.高密度木质箱体； 2.使用数字射频技术，有效避免传输干扰； 3.内置5.5寸同轴喇叭； 4.采用高保真的D类功率放大器，25W*2(可外接1个25W副箱，整体功率达到50W）； 5.1路主音量调节旋钮，1路话筒音量调节旋钮，1路高音调节旋钮，1路低音调节旋钮； 6.话筒带LED液晶屏，显示各项技术参数，数字音量大小调节、信号强弱、电池余量信息显示； 7.话筒具有激光教鞭功能,同时具有上下翻页按键（选配翻页模块可实现无线翻页、在放影PPT文件时还可一键黑屏）； 8.话筒内置锂电池，充满电可连续工作8小时以上； 9.频率响应：100Hz-20KHz； 10.喇叭单元：5.5寸同轴； 11.接口：1路3.5输入接口，1路3.5输出接口，1路6.35 MIC输入接口； 12.输入灵敏度：500mV； 13.信噪比：85dB； 14.最大声压级：83dB； | 1套 |
| 46 | 数字反馈抑制器 | 1.★内置24Bit A/D、D/A转换；24位DSP处理器，48KHz高速采样。采用高速浮点（需提供得到CMA或CNAS认可的检测机构出具的检测报告作为该技术参数证明材料）； 2.★数字音频处理器和最先进的子带（Sub-Band) 回声消除（Echo cancellation)技术，可有效消除回声和啸叫（需提供得到CMA或CNAS认可的检测机构出具的检测报告作为该技术参数证明材料）； 3.★全自动化操作的工作方式，免人工调试，精准可靠使用简单（需提供得到CMA或CNAS认可的检测机构出具的检测报告作为该技术参数证明材料）； 4.★内置自适应动态噪声滤波器，可滤掉现场环境的背景噪声但不影响语音信号高质量的传送。提高信噪比，改善音质（需提供得到CMA或CNAS认可的检测机构出具的检测报告作为该技术参数证明材料）； 5.★内置AGC自动增益控制，可以获得到清晰、持续平稳的语音信号（需提供得到CMA或CNAS认可的检测机构出具的检测报告作为该技术参数证明材料）； 6.内置数字高低通调节控制，可限制语音频响； 7.★内置数字压限器:可提高拾音的距离（需提供得到CMA或CNAS认可的检测机构出具的检测报告作为该技术参数证明材料）； 8.内置≥10段图示均衡器：频率控制更精确； 9.各功能可通过本机或连接电脑设置； 10.反馈抑制接口：2路XLR和2路TRS输入、输出； 11.▲可与运维平台对接，实时显示噪声门、低切、高通、功率、工作电压信息并对以上设置进行操作（需提供得到CMA或CNAS认可的检测机构出具的检测报告作为该技术参数证明材料）； 12.线路输入阻抗:22K； 13.直通频响: 40Hz-20KHz(+2dB)； 14.失真度：<0.1%； 15.底噪声 ：<1mV； 16.增益提升：6-15dB； 17.2路XLR音频信号输入，线路输出电平：0dB； | 3台 |
| 47 | 吊麦 | 适用于教堂、会议室和剧场； 心型指向的悬挂式话筒模块，适用于录制音乐或在教堂、会议室、舞台上发言等场合； 经过特殊处理的10米(33ft)线缆可减少缠结，弹性钢悬挂夹可精准定位话筒，不移位； 随附的幻象电源适配器可连接至9V至52V电源供电的标准调音台接口； 音频频响范围：70-18000 Hz 灵敏度mVPa：18 mV/Pa 等效声噪级：21 dB-A 信噪比：73dB-A 电阻抗：600 Ohms 供电接口电压：9-52 V 电流消耗：3 mA 音频输出类型：平衡XLR公接头3针 尺寸/重量高度：55 mm 直径：13.5-13.5 mm 话筒净重：20 g | 18只 |
| 48 | 电动吊麦支架 | 负重：15KG以上。 颜色：高光白色。 话筒线总长度：8米 （8米以上定制） 铝管颜色：亮银 电压：采用直流24V 线路板：具有电流过载保护，限位保护，力矩过大保护 限位方式为：电子限位加机械限位双重保护 限位精度：1mm以内 内置进口优质线材 遥控器：带背光功能 采用7号电池供电，可万次按压（可选多频1-16屏）空旷范围50米 产品已通过CE LVD ROHS等认证 | 18只 |
| 49 | 42U机柜 | 按需配备。 | 2套 |
| 50 | 配套辅材 | 线缆、电源插头、网线等 | 1套 |
| 51 | 人工 | 按需配备。 | 1套 |

注：1.有任何企图隐瞒技术偏离的投标者将视为不合格。如中标发现投标货物不满足招标参数要求，招标人将取消其中标资格，并将其行为上报主管部门进行诚信扣分。

2.上述部分如有品牌要求，则为建议性，投标人可采用其他满足技术需求的品牌产品进行投标。

三、技术服务要求

1、签订合同后，供应商按照其与采购人的事先约定将所供货物送货至采购人指定地点后拆箱，负责免费安装调试，正常运行后交用户单位并通过验收。

2、售后服务按国家和我省相关规定以及生产厂家或投标人的承诺执行，并提供上门服务。

四、供货要求

1、供方所供的货物必须为全新的，符合国家标准的合格产品。

2、所供货物不会侵犯任何第三方知识产权。

3、送货地址：招标人指定地址。

五、质保期及售后服务要求

1、质保期：提供不少于一年(含)的厂家正常保修期限，在质保期内提供免费现场技术服务。在质保期内，投标人应对货物出现的质量及安全问题负责处理解决并承担一切费用。

2、质保期内的维修费用（包括配件）全部由供货方负责，质保期后的维修酌情以成本价收费。

3、维护响应时间：提供7×24小时全时响应服务。对于软件故障，承诺响应时间在4小时之内。对于硬件故障，承诺响应时间在8小时之内解决问题，或提供备机使用。

4、在保修期内供方必须不得以任何理由影响用户的正常使用。

六、培训要求：安装调试后，对设备使用人员进行现场实地培训，直至会熟练使用。

七、供货周期：合同签订后20个工作日内供货，并按业主要求完成安装调试工作。

八、货款支付：合同签订后7个工作日50%的预付款，全部货物交付验收完成后7个工作日经验收通过后支付合同总价的50%。具体合同中予以约定。

八、验收要求

采购人自行组织对供应商履约验收。按照采购合同的约定对供应商履约情况进行验收。验收时，按照采购合同的约定对每一项技术、服务、安全标准的履约情况进行确认。验收结束后，应当出具验收书，列明各项标准的验收情况及项目总体评价，由验收双方共同签署。

验收结果与采购合同约定的资金支付。履约验收的各项资料应当存档备查。

# 第四部分  合同样本

（以最终合同为准）

甲方 ：

乙方 ：

甲、乙双方根据                         项目（招标编号：      ）公开招标的结果，签署本合同。

一、货物名称、型号、规格、配置、技术参数、数量及合同价款

| 序号 | 设备名称 | 规格型号等 | 单价(元) | 数量(台) | 合价(元) | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |
| 合计 |  |  |  | 元； |  |  |
| 合同价款大写： |  |  |  | 元。 |  |  |

备注：本项目报价采用综合单价，招标内容包括清单中货物（含未注明的配件与辅材、生产、检验（如有）、样板、损耗、包装）供货、安装调试、货物验收、培训、质保期内的售后服务等。合同价款包括设备费、安装调试费用、抽样测试（如有）、税金、运输及运输保险费、质保期内维修保养费、特殊工具费、技术服务费、售后服务费、培训费、有关部门的验收费、政策性文件规定及合同包含的所有风险、责任、现场协调等各项全部费用。

二、技术资料

1.乙方应按招标文件规定的时间向甲方提供使用货物的有关技术资料。

2.没有甲方事先书面同意，乙方不得将由甲方提供的有关合同或任何合同条文、规格、计划、图纸、样品或资料提供给与履行本合同无关的任何其他人。即使向履行本合同有关的人员提供，也应注意保密并限于履行合同的必需范围。

三、权利担保

1.乙方应保证所提供的货物或其任何一部分均不会侵犯任何第三方的知识产权。

2.乙方保证所交付的货物的所有权完全属于乙方且无任何抵押、查封等产权瑕疵。

四、转包或分包

1.本合同范围的货物，应由乙方直接供应，不得转让他人供应。

2.除非得到甲方的书面同意，乙方不得将本合同范围的货物全部或部分分包给他人供应。

3.如有转让和未经甲方同意的分包行为，甲方有权解除合同，并追究乙方的违约责任。

五、质保期

自产品验收合格使用之日起，质保期为     年（具体再参照乙方按投标文件承诺确定）。

六、交货期、交货方式、交货地点及供货要求

1.交货期：

2.交货方式：免费送货上门至甲方指定地点。

3.交货地点：甲方指定地点。

4.供货要求：乙方所供的货物必须为全新的，符合国家标准的合格产品。

5.培训要求：安装完成后，供应商须向使用方人员做好所供产品日常保养、使用、管理的现场实地培训，直至会熟练使用。

6.本合同范围内的材料/设备须由乙方安装、调试并负责验收合格。合同签署后3日内，乙方须提供安装计划，并须由甲方认可。

7.乙方应根据合同及建设单位要求按时进场完成所有设备安装调试并配合通过验收，交付建设单位；如无法按期交付，则扣除工期延期罚款2000元/天。

七、付款及结算支付

1、付款方式

（1）合同签订生效后，招标单位向成交供应商支付合同总价的50%预付款；

（2）本项目通过竣工验收，且成交供应商提供完整的项目资料并经招标单位认可后，招标单位向成交供应商支付至合同总价的100%。

验收产生的费用首次验收费用由采购人承担，如首次验收不合格，后续验收费用由中标人支付。

2、项目结算：

本项目完成后，在设计及数量不变的前提下,按原合同总金额结算，其中设备产品按实际实施数量进行结算。项目过程中如产生经招标单位批准的设计及数量变更的,则费用相应增减，具体调整方式为：

1)涉及工程清单减少的，按实际工程量清单结算，单价固定；

2)涉及工程清单增加的，以实际增加量为准（增加工程量须经过招标人签字确认），合同附录清单中既定的材料，单价固定；新增材料由甲乙双方重新核定价格，主要设备价款按现行市场行情确定；

八、税费

本合同执行中相关的一切税费均由乙方负担。本合同签约合同税率    %，合同履行期间若遇国家增值税税率政策调整的，则增值税金额、合同总价按国家相应政策规定调整（不含税单价保持不变，税额按照调整后税率相应调整）。

九、质量保证及售后服务

1.乙方应按招标文件规定的货物性能、技术要求、质量标准向甲方提供未经使用的全新产品。

2.乙方提供的货物在质保期内因货物本身的质量问题发生故障，乙方应按甲方要求予以处理，具体处理方式如下：

（1）更换：由乙方承担所发生的全部费用。

（2）贬值处理：由甲乙双方合议定价。

（3）退货处理：乙方应退还甲方支付的合同款，同时应赔偿因此产生的全部费用（包括但不限于运输、保险、检验、货款利息及银行手续费等）。

3.售后服务响应要求：提供7*24小时服务响应，在远程支持难以满足服务要求时，2小时内到达现场提供技术支持（情况紧急时要求1小时内赶到现场），查找原因，提出解决方案，直至故障完全排除为止。要求在12小时内解决问题，如无法解决，应在当天提供同档次的设备予以代用。投标人需要在投标文件中承诺实现的具体措施。

4.在质保期内乙方必须不得以任何理由影响用户的正常使用。乙方必须对所供产品实行终身维修，配件按市场价格收取。

十、货物包装、发运及运输

1.乙方应在货物发运前对其进行满足运输距离、防潮、防震、防锈和防破损装卸等要求包装，以保证货物安全运达甲方指定地点。

2.使用说明书、质量检验证明书、随配附件和工具以及清单一并附于货物内。

3.乙方在货物发运手续办理完毕后24小时内或货到甲方48小时前通知甲方，以准备接货。

4.货物在交付甲方验收合格前发生的风险均由乙方负责。

5.货物在规定的交付期限内由乙方送达甲方指定的地点视为交付，乙方同时需通知甲方货物已送达。

十一、违约责任

1.甲方因自身原因无故拒收，经乙方通知后仍拒收货物的，每逾期一日，应按拒收货物价款银行同期贷款利息支付违约金。

2.乙方逾期交付货物的，乙方应按逾期交货总额每日千分之一向甲方支付违约金，违约金由甲方从待付货款中扣除。逾期超过约定日期10日不能交货的，甲方可解除本合同，并提请有关部门列入供应商黑名单；如甲方选择继续履行合同的，乙方应按本条约定支付违约金至货到指定地点且验收合格之日止。

3.乙方所交的货物品种、型号、规格、技术参数、质量不符合合同规定及招标文件规定标准的，甲方有权拒收该货物，乙方愿意更换货物但逾期交货的，按乙方逾期交货处理，由此增加的费用由乙方自行承担。乙方拒绝更换货物的，甲方可单方面解除合同，并提请有关部门列入供应商黑名单。

4.甲方在使用过程中发现货物存在质量问题，乙方拒绝或逾期退换货的，乙方应按前述货物购置价四倍向甲方支付违约金，情节严重的，甲方有权提前有关部门列入供应商黑名单。

5.乙方不在约定期限内派人保修的，甲方可以委托他人修理，所需费用按实在质保金中支出，超出部分由乙方承担，且乙方不得以此为由拒绝承担质量保修责任。

6.经验收不合格，甲方有权拒绝付款及退货，要求乙方采取更换货物、退货等整改措施，所产生的所有损失由乙方承担，乙方无法整改的，甲方有权解除合同。

7.乙方提前解除本合同或因乙方原因导致甲方解除合同的，乙方应向甲方支付合同总值20%的违约金，如造成甲方损失超过违约金的，超出部分由乙方继续承担赔偿责任，甲方为实现权利所支出的诉讼费、律师费等各项费用由乙方承担。

十二、不可抗力事件处理

1.在合同有效期内，任何一方因不可抗力事件导致不能履行合同，则合同履行期可延长，其延长期与不可抗力影响期相同。

2.不可抗力事件发生后，应立即通知对方，并寄送有关权威机构出具的证明。

3.不可抗力事件延续120天以上，双方应通过友好协商，确定是否继续履行合同。

十三、诉讼

双方在执行合同中所发生的一切争议，应通过协商解决。如协商不成，可向甲方所在地法院起诉。

十四、合同生效及其它

1.本合同一式六份，三方各执二份，具有同等法律效力，自双方盖章之日起生效。

2.凡发生下列情况之一者，本合同可以协商变更：

（1）甲、乙双方协商同意并签订书面补充协议的；

（2）由于不可抗力致使本合同的部分义务不能履行；

3.本合同所涉及的条款，如有未尽事宜，甲、乙双方可协商签订补充协议；补充协议如与本合同不一致的，则以补充协议为准。

甲方（盖章）：                                     乙方（盖章）：

法定代表人：                                       法定代表人：

或授权代表（签字）：                               或授权代表（签字）：

地址：                                              地址：

电话：                                              电话：

开户银行：                                          开户银行：

帐号：                                               帐号：

签约时间：    年    月   日

签约地点：

此仅为合同书样本，中标单位需根据实际情况和招标采购单位签订相应的合同！

第五部分 投标文件格式

一、投标人提交投标文件须知：

1、投标人应严格按照以下顺序填写和提交下述规定的全部格式文件以及其他有关资料，混乱的编排导致投标文件被误读或评标委员会查找不到有效文件是投标人的风险。

2、所附表格中要求回答的全部问题和/或信息都必须正面回答。

3、本声明书的签字人应保证全部声明和问题的回答是真实的和准确的。

4、评标委员会将应用投标人提交的资料作出自己的判断。

5、投标人提交的材料将在一定期限内被保密保存，但不退还。

6、全部文件应按投标人须知中规定的语言和份数提交。投标文件组成漏项或未按规定的格式编制，

一、开标一览表

项目名称：                                     项目编号：

| 本项目投标总报价 | 大写：人民币 元整 小写：￥ |
| --- | --- |

备注：大写总价与小写总价不一致，以大写总价为准。

投标人（公章）：

法定代表人或授权代表（签字）：

日期：20  年  月   日

二、分项报价表

项目名称：                                                项目编号：

| 序号 | 名称 | 品牌 | 规格型号 | 数量 | 单价 | 小计(元) | 备注（如果有） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | XX |  |  |  |  |  |  |
| 2 | XX |  |  |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |  |  |  |
| 投标报价合计（小写） |  |  |  |  |  |  |  |
| 投标报价合计（大写） |  |  |  |  |  |  |  |

备注：1、分项报价表中合计总价应与开标一览表中的总价一致。

2、漏报的视同已包含在投标总价内，有重大缺项的将作无效标处理。

投标人（公章）：

法定代表人或授权代表（签字）：

日期：20  年  月   日

三、评分对应表

项目名称：                                     项目编号：

| 序号 | 评审内容 | 评分标准 | 页码 |
| --- | --- | --- | --- |
| 一 |  |  | 详见商务技术文件第几页 |
| 1 |  |  | …… |
| 2 |  |  |  |
| …… |  |  |  |

注：评分对应表主要用于作为专家评分的一个参考及查阅依据。

四、投标响应函

杭州临平文化传媒集团有限公司：

（投标人全称）授权      （全权代表姓名）          （职务、职称）为全权代表，参加贵方组织            项目（项目编号：        ）采购的有关活动，并对此项目进行投标。全部投标文件，包括报价文件正本一份、副本四份，商务/技术文件正本一份、副本四份，以及其他要求投标人提交的全部文件。

据此函，签字代表宣布同意如下：

1、我方承诺已经具备法律法规规定的参加采购活动的投标人应当具备的条件：

（一）具有独立承担民事责任的能力；

（二）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

（三）具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；

（四）有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

（五）参加采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；

（六）法律、行政法规规定的其他条件。

2、本投标有效期自投标文件合格递交之日起 60日。

3、如我方中标，本投标文件至本项目合同履行完毕止均保持有效，我方将按招标文件及采购法律、法规的规定履行合同责任和义务。

4、我方完全理解贵方不一定要接受最低价的投标。

5、我方同意按照贵方要求提供与投标有关的一切数据或资料，配合招标采购单位进行评标、验收等与本次采购相关工作。

6、我方在投标之前已经与贵方进行了充分的沟通，完全理解并接受招标文件的各项规定和要求，对招标文件的合理性、合法性不再有异议。并保证遵守采购文件中的有关规定。

7、我方已详细审查全部招标文件，包括更正通知（如有的话）以及全部参考资料和有关附件，已经了解我方对于招标文件、采购过程、采购结果有依法进行询问、质疑、投诉的权利及相关渠道和要求。

8、我方向贵方提交的所有投标文件、资料都是准确的和真实的。

9、我方将严格遵守相关法律法规规定，供应商有下列情形之一的，处以采购金额千分之五以上千分之十以下的罚款，列入不良行为记录名单，在一至三年内禁止参加采购活动，有违法所得的，并处没收违法所得，情节严重的，由工商行政管理机关吊销营业执照；构成犯罪的，依法追究刑事责任：

（一）提供虚假材料谋取中标、成交的；

（二）采取不正当手段诋毁、排挤其他供应商的；

（三）与采购人、其他供应商或者采购代理机构恶意串通的；

（四）向采购人、采购代理机构行贿或者提供其他不正当利益的；

（五）在招标采购过程中与采购人进行协商谈判的；

（六）拒绝有关部门监督检查或者提供虚假情况的。

供应商有前款第（一）至（五）项情形之一的，中标、成交无效。

法定代表人或授权代表（签字）：

投标人（公章）:

联系人：                                邮政编码：

联系地址：

联系电话:

日 期：      年     	月 		日

五、授权委托书

杭州临平文化传媒集团有限公司：

兹委派我公司                先生/女士（其在本公司的职务是：        ，联系电话：         ，手机：           ，传真：           ，身份证号：                ）代表我公司全权处理                   项目（项目编号：     ）的一切事项，若中标则全权代表本公司签订合同，并负责处理合同履行等事宜。

在撤销授权的书面通知以前，本授权书一直有效。授权代表在授权书有效期内签署的所有文件不因授权的撤销而失效。

授权代表无转委托权，特此委托。

特此告知。

法定代表人（签字）：                     授权代表（签字）：

职务：                                  职务：

身份证号码：                            身份证号码：

（法定代表人、授权代表的身份证正反面复印件附后。）

投标人（公章）：

授权委托日期：20  年  月   日

六、无失信行为承诺书

杭州临平文化传媒集团有限公司：

本公司承诺：在本项目采购和执行期间，本公司、公司法定代表人及项目负责人不在国家相关行政主管部门公布的不良信用记录名单中，愿意接受社会各界监督。若本公司、公司法定代表人及项目负责人在此期间被列入失信被执行人等失信行为记录名单，自愿依法接受取消投标资格、记入信用档案、取消中标资格等有关处理，给采购人造成损失的，依法承担赔偿责任，并愿意承担相关法律责任。

法定代表人（签字或盖章）：

投标人（公章）：

日期：20  年  月   日

七、商务技术偏离表

项目名称：                                     项目编号：

| 序号 | 招标文件采购需求 章节及具体内容 | 投标文件章节及具体内容 | 偏离说明 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |
| 2 |  |  |  |
| …… |  |  |  |

投标人保证：除商务技术偏离表列出的偏离外，投标人响应招标文件的全部要求

投标人（公章）：

日期：20  年  月   日

- 投标标的清单

| 序号 | 设备名称 | 品牌 | 规格型号 | 数量 | 产地 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |
| …… |  |  |  |  |  |

- 投标人（公章）：

- 日期：20  年  月   日

- 九、采购需求实质性内容响应表

项目名称：                                          项目编号：

| 序号 | 实质性条款 | 招标文件要求 | 投标承诺或说明 | 满足情况 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 带“▲”条款 |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |

填表说明：

1、“实质性内容”详见“第三部分 采购需求”中带“▲”条款，本表中所列条款仅供参考；

2、投标人应根据投标承诺或说明，对照招标文件要求在“满足情况”栏注明“满足”或“不满足”；

3、本项目“第三部分 采购需求”中所有带“▲”条款，投标人必须作出实质性响应，如有任意一条未响应或不满足或未按规定要求提供证明材料的，将被视为投标无效。

投标人（公章）：

日期：20  年  月  日

十、类似项目实施业绩一览表

| 项目名称 | 项目 类型 | 简要描述 | 项目金额 （万元） | 合同签订时间 | 项目单位 联系人及电话 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

投标人（公章）：

日期：20  年  月   日

十一、投标文件外层包装封面（格式供参考）

1、报价文件外层包装封面

报价文件

（唱标时启封）

项目名称：

项目编号：

投标人名称（盖章）：

在    年    月     日     时     分之前不得启封

2、商务/技术文件外层包装封面

商务/技术文件

（开标时启封）

项目名称：

项目编号：

投标人名称（盖章）：

在    年    月     日     时     分之前不得启封

十二、投标文件封面（格式供参考）

1、报价文件封面

正本/副本

报价文件

项目名称：

项目编号：

投标人名称（盖章）：

法定代表人或授权代表（签字）：

日  期：

2、商务/技术文件封面

正本/副本

商务/技术文件

项目名称：

项目编号：

投标人名称（盖章）：

法定代表人或授权代表（签字）：

日  期：