温州市国有企采购

招 标 文 件

项目编号：WGSS-GYJT-X-2024022

项目名称：2024年度苍南县农村生活污水治理设施运维服务项目

采购方式：公开招标

采   购   人：苍南水务排水有限公司

采购代理机构：温州德臻招标代理有限公司

二〇二四年九月

# 目    录

温州市公用集团所属苍南水务排水有限公司关于2024年度苍南县农村生活污水治理设施运维服务项目（自主）的采购公告	2

温州市公用集团所属苍南水务排水有限公司关于2024年度苍南县农村生活污水治理设施运维服务项目（自主）的征求意见公示	4

第一部分   投标供应商须知前附表	6

一、 说   明	8

二、 采购文件	8

三、 投标文件的编制	8

四、 投标文件的递交	11

五、 开标和评标	12

六、 授予合同	14

第二部分   合同主要条款	17

第三部分   附   件	17

第四部分   采购内容及要求	37

第五部分   评标原则及方法	41

备注：采购文件中有“▲加下划线”的为实质性要求或者条款；带有黑色字体加粗的，为采购文件的重要内容，请供应商审慎阅读。

- 温州市公用集团所属苍南水务排水有限公司关于2024年度苍南县农村生活污水治理设施运维服务项目的采购公告

温州德臻招标代理有限公司受苍南水务排水有限公司的委托，就其2024年度苍南县农村生活污水治理设施运维服务项目以公开招标方式进行国有企业采购，欢迎国内合格的投标供应商前来投标。

一、项目编号：WGSS-GYJT-X-2024022

二、项目名称：2024年度苍南县农村生活污水治理设施运维服务项目

三、项目性质：国企采购（非政府采购）

四、最高限价：7292482元/年

五、采购内容（具体采购内容及详细技术要求见采购文件相关部分）：

| 序号 | 标项内容 | 服务期限 | 单位 | 最高限价（元/年） | 简要说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2024年度苍南县农村生活污水治理设施运维服务项目 | 1 | 年 | 7292482 | 2024年度苍南县农村生活污水治理设施运维服务项目，具体采购内容及要求见采购文件相关部分。 |

六、投标供应商资格要求：

1.具有独立承担民事责任的能力；

2.具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

3.具有履行合同所必需的设备和专业技术、售后保障等能力；

4.有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

5.参加采购、招投标等活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录、严重失信行为和行贿记录；

6.法律、行政法规规定的其他条件；

7.投标供应商未被“信用中国”（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、采购严重违法失信行为记录名单；

8.须具有有效的环保工程专业承包三级及以上资质或市政公用工程施工总承包三级及以上资质；

9.本项目拒绝联合体投标。

七、发售采购文件时间及地点：

1.报名时间及采购文件发售时间：自本公告公布日起至截标之前，报名单位应准备齐全资料方可报名（上午：8:30-11:30 下午：14:30-16:30 双休日及法定节假日除外）。

2.报名方式：

（1）现场报名。请供应商将报名资料送至采购代理机构办公地址。

（2）快递方式报名。通过快递方式报名的，请在报名资料上注明联系人和联系方式并快递至采购代理机构办公地址，代理机构将在收到报名资料后1个工作日内与供应商联系标书购买事项。

（3）网上报名。供应商将报名资料扫描件发送到代理机构邮箱：389501344@qq.com。代理机构经过审核后回复采购文件购买费汇入账户，供应商缴纳报名费后将缴费截图发回代理机构电子邮箱。代理机构发送电子版采购文件给投标供应商。

3.报名及采购文件发售地点：温州市鹿城区滨江街道机场大道5052号诚远大厦9楼902室。

4.采购文件售价：人民币500元整(售后不退)

5.报名时须提交以下文件资料（须装订成册）：

（1）报名单位介绍信或授权书；

（2）投标供应商有效的营业执照复印件（加盖单位有效公章）；

（3）投标供应商认为需要提供的其他资料。

八、投标文件递交截止时间、开标时间及地点：

1.投标截止时间：2024年10月18日09时30分(北京时间，下同)。

2.投标文件提交地点：温州市政务服务管理中心开标室(温州市鹿城区会展路1268号温州市民中心A座3楼)（详见当天大厅大屏幕）。

3.开标时间：同投标截止时间。

4.开标地点：温州市政务服务管理中心开标室(温州市鹿城区会展路1268号温州市民中心A座3楼)（详见当天大厅大屏幕）。

九、投标保证金及交付方式：

1.投标保证金：人民币柒万元整（¥70000）。采用银行转账形式。保证金缴纳截止时间：投标截止时间前。投标供应商缴纳投标保证金后，请携带保证金缴纳凭证（银行转账支票进账单、电汇单等，缴纳保证金用途必须注明项目名称）复印件在提交投标文件时递交给采购代理机构。

户名：温州德臻招标代理有限公司

账号：766000120198886888

开户行：温州银行黄龙支行

十、其他事项：

1.采购公告期限：5个工作日，从公告在浙江政府采购网、温州国企采购平台发布的次日起算

2.供应商认为采购文件使自己的权益受到损害的，可以自收到采购文件之日（发售截止日之后收到采购文件的，以发售截止日为准）或者采购公告期限届满之日起7个工作日内，以书面形式向采购人和采购代理机构提出质疑。质疑供应商对采购人、采购代理机构的答复不满意或者采购人、采购代理机构未在规定的时间内作出答复的，可以在答复期满后15个工作日内向采购人（集团）的内设监管职能部门投诉。

3.温州公用事业发展集团苍南水务有限公司纪检室负责对投标供应商反映的企业本部及所属企业在采购活动中出现的违法违规问题进行投诉回复。投标供应商认为温州公用事业发展集团苍南水务有限公司纪检室投诉回复处理结果不合法的，可以采购人或代理机构为对象依法向项目所在地人民法院提起诉讼。

4.采购公告附件的采购文件仅供阅览使用，未按照本公告规定的方式获取采购文件的潜在供应商提起的质疑，采购人及采购组织机构将不予受理、答复。

5.供应商如对采购文件有疑问应按采购文件规定的询疑截止时间前提出，逾期提出的，采购组织机构可以不予受理、答复。

6.书面质疑受理地点：温州市鹿城区滨江街道机场大道5052号诚远大厦9楼902室，书面质疑受理人：陈先生，质疑联系电话：13968822322。

十一、联系方式

1.采购人：苍南水务排水有限公司

地    址：苍南水务大楼(苍南县山海大道588号)

联系人：郑女士  联系方式：13706883737

2.采购代理机构名称：温州德臻招标代理有限公司

联系人：周陈勇、陈久怡    联系方式：0577-88875907/13296703628，邮箱：389501344@qq.com

地址：温州市鹿城区滨江街道机场大道5052号诚远大厦9楼902室

3.采购监督管理部门：温州公用事业发展集团苍南水务有限公司纪检室

联系人：沈先生

联系电话：0577-68805576

苍南水务排水有限公司

温州德臻招标代理有限公司

2024年9月24日

温州市公用集团所属苍南水务排水有限公司关于2024年度苍南县农村生活污水治理设施运维服务项目的征求意见公示

温州德臻招标代理有限公司受苍南水务排水有限公司的委托，就其2024年度苍南县农村生活污水治理设施运维服务项目以公开招标方式进行国有企业采购，现将该项目采购文件公布如下，并公开征求供应商及专家意见。

一、征求意见范围：

1.是否出现明显的倾向性意见和特定的性能指标；

2.投标供应商资格条件是否具有明显倾向性和歧视性；

3.影响温州市国有企业采购“公开、公平、公正”原则的其他情况。

二、征求意见的回复：

各供应商及专家提出修改理由和建议的，请于2024年9月27日下午17：00前（节假日除外）将书面材料签字（盖章）并密封后送至温州市鹿城区滨江街道机场大道5052号诚远大厦9楼902室，或先将扫描件及电子版发送至邮箱：389501344@qq.com，并同时将该原件书面寄至温州德臻招标代理有限公司。

联系人：周先生，联系电话：13296703628。

对逾期送达的意见、建议书恕不接受。

三、附本项目采购文件

苍南水务排水有限公司

温州德臻招标代理有限公司

2024年9月24日

- 投标供应商须知及前附表

投标供应商须知前附表

| 序号 | 条款名称 | 编列内容 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 采购人 | 采 购 人：苍南水务排水有限公司 地 址：苍南水务大楼(苍南县山海大道588号) 联系人：郑女士 联系方式：13706883737 |
| 2 | 采购代理机构 | 采购代理机构：温州德臻招标代理有限公司 地 址：温州市鹿城区滨江街道机场大道5052号诚远大厦9楼902室 电 话：0577-88875907/13296703628 传真：0577-85551235 联 系 人：周先生 |
| 3 | 项目名称 | 2024年度苍南县农村生活污水治理设施运维服务项目 项目编号：WGSS-GYJT-X-2024022 |
| 4 | 采购内容 | 2024年度苍南县农村生活污水治理设施运维服务项目，具体采购内容及要求见采购文件相关部分。 本项目采购预算：人民币7292482元/年。 |
| 5 | ▲投标供应商资格要求 | 见采购公告 |
| 6 | 是否接受联合体投标 | ☑不接受 □接受 |
| 7 | 踏勘现场 | □组织 ☑不组织（投标供应商可自行联系业主前往现场踏勘） |
| 8 | 投标预备会 | □召开 ☑不召开 |
| 9 | 投标截止时间 | 2024年 10 月 18日上午09:30整 |
| 10 | 分包 | □允许 ☑不允许 |
| 11 | 偏离 | 偏差允许幅度及其处理方法：允许细微偏差，不允许重大偏差。由评标委员会判断，细微偏差要求投标供应商在评标结束前予以澄清、说明或补正，不接受要求进行的，评标委员会有权做无效标处理，详见评标办法。 |
| 12 | 投标有效期 | 投标文件自投标截止时间起生效，有效期90天。 |
| 13 | ▲投标保证金 | 详见采购公告 |
| 14 | 投标文件份数 | 投标文件技术资信标及商务（报价）标各一式陆份，正本壹份，副本伍份。 |
| 15 | 包装要求 | 投标文件技术资信标、商务（报价）标分别密封于包封袋中，并在封套的封口处加盖投标供应商单位公章，并由法定代表人或其授权代表签字。 |
| 16 | 投标文件递交地点 | 温州市鹿城区滨江街道机场大道5052号诚远大厦9楼902室 |
| 17 | 开标时间和地点 | 开标时间：同投标截止时间 开标地点：温州市政务服务管理中心开标室(温州市鹿城区会展路1268号温州市民中心A座3楼)（详见当天大厅大屏幕）。 |
| 18 | 开评标程序 | 密封情况检查开启技术资信标资格审查符合性审查技术资信标评审开启商务（报价）标商务（报价）评审提交评审报告 |
| 19 | 评标委员会的组建 | 评标委员会成员由采购人代表和有关技术、经济等方面的专家组成，有关技术、经济等方面的专家成员人数为5人及以上单数。 |
| 20 | 注意事项 | 1）本采购文件中如有前后不一致的，一律以本“投标供应商须知前附表”为准； 2）本采购文件涉及的时间为“北京时间”； 3）本采购文件涉及的货币为“人民币”； 4）采购文件资料费用：根据省物价局有关文件规定，采购代理机构将收取本项目采购文件的编制费500元/份。 5）采购监督管理部门：温州公用事业发展集团苍南水务有限公司纪检室纪检监察室 联系人：沈先生 联系电话：0577-68805576 |

## 一、 说   明

1.   本次采购是按照有关法律法规组织和实施的国企采购项目。

2．▲合格投标供应商

合格投标供应商以本项目采购公告及投标供应商须知前附表为准。

3.   投标供应商代表

3.1  指全权代表投标供应商参加投标活动并签署投标文件的人。如果投标供应商代表不是法定代表人，须持有《法定代表人授权书》（见附件四）。

4.   投标费用

4.1  投标供应商应承担所有与准备和参加投标有关费用，不论投标的结果如何，采购人及采购代理机构（以下统称“采购单位”）均无义务和责任承担这些费用。

## 二、 采购文件

1.   采购文件由采购文件目录所列内容及相关资料组成。

2.   采购文件的澄清

2.1  任何要求对采购文件进行澄清的投标供应商，均应以书面形式（信函、传真，下同）通知采购单位，但该通知不得迟于投标截止时间前十日使采购单位收到，采购单位将以书面形式予以答复。如有必要，可将不说明问题来源的答复发给各投标文件收受人或召开答疑会。如果采购文件澄清期内未收到有关澄清要求，视为投标供应商完全同意采购文件所有条款，且对于采购文件有关表述以及未尽事宜如有异议，以采购单位解释为准。

3.   采购文件的修改

3.1  采购单位对已发出的采购文件进行必要的澄清或者修改的，应当在采购文件要求递交投标文件截止时间前一天，在浙江政府采购网、温州国企采购平台等信息媒体上发布更正公告，并以书面形式通知所有采购文件收受人。该澄清或修改内容为采购文件的组成部分。采购文件收受人收到该书面通知后，应立即书面回复确认已收到该通知。

3.2  采购单位可以视采购的具体情况，延长投标文件递交截止时间和开标时间，并在采购文件要求递交投标文件的截止时间前，将变更时间书面通知所有采购文件收受人，同时在浙江政府采购网、温州国企采购平台等信息媒体上发布变更公告。采购文件收受人收到变更时间的书面通知后，应立即书面回复确认已收到该通知。

## 三、 投标文件的编制

1.   投标供应商应认真阅读采购文件中所有事项、格式、条款和技术规范等。投标供应商没有按照采购文件要求提交全部资料，或者没有对采购文件各个方面做出实质性响应，导致投标被拒绝的风险由投标供应商自行承担。

2.   投标供应商应保证所提供文件资料的真实性，所有文件资料必须是针对本次投标的。如发现投标供应商提供了虚假文件资料，其投标将被拒绝，并自行承担相应的法律责任。

3.   投标文件的构成：

3.1  投标文件由技术资信标和商务（报价）标两部分构成：（如有要求提供响应资料原件、样品的，需现场递交，投标截止时间后不予接收。）

3.1.1技术资信标

| 序号 | 内容 | 备注 |
| --- | --- | --- |
| （1） | 投标函 | 附件一 |
| （2） | 商务条款、技术规格偏离表 | 附件五 |
| （3） | ▲资格证明文件： | 附件四 |
| 1) | 法定代表人授权书 |  |
|  | 法定代表人资格证明书（如法定代表人参加投标时提供） |  |
| 2) | 投标供应商有效营业执照副本（复印件加盖公章） |  |
| 3) | 供应商“信用中国”(www.creditchina.gov.cn)；“中国政府采购网”（http://www.ccgp.gov.cn/）信用记录网页截图（采购公告发布之日至投标截止时间前） |  |
| 4) | 须具有有效的环保工程专业承包三级及以上资质或市政公用工程施工总承包三级及以上资质 |  |
| 5） | 承诺函 |  |
| （4） | 企业荣誉 | 格式自拟 |
| （5） | 技术能力 | 格式自拟 |
| （6） | 项目业绩 | 附件六 |
| （7） | 人员配备 | 附件七 |
| （8） | 办公场所、设备配备 | 格式自拟 |
| （9） | 对本项目的整体理解 | 格式自拟 |
| （10） | 运维服务计划和方案 | 格式自拟 |
| （11） | 项目重难点分析及解决措施 | 格式自拟 |
| （12） | 运维管理方案 | 格式自拟 |
| （14） | 投标供应商认为需要提供的其他文件和技术资料 |  |

注：  以上所需的各种证书、证件、证明、执照若系复印件，须加盖投标供应商单位公章。

3.1.2商务（报价）标

| 序号 | 内容 | 备注 |
| --- | --- | --- |
| （1） | 投标报价一览表 | 附件二 |
| （2） | 投标分项报价表 | 附件三 |

3.2  投标文件格式

- 投标供应商应根据采购文件中所提供的格式，内容按顺序填写并装订成册；

- 投标文件应有目录以及页码，以便评委检索；

- 投标文件表述内容应简练，尽可能以双面打印（复印）制作；

- 投标文件的技术资信标及商务（报价）标须单独成册，分别包装于技术资信标和商务（报价）标标函袋中。

4.   投标报价

4.1  ▲投标报价指中标供应商在正确地完全履行合同义务后采购人应支付的所有费用，应包括终端处理系统的运维费（含农污处理设施的日常定期巡检、维护、清掏、消毒杀虫及应急运维等所需的技术服务费、人工费、一般材料费和机械费等）、监控流量计等设备运维及修复费、水泵、风机、控制柜、消毒设备的更换修复费、废弃物处置费及运输费、设施配套费、办公场所使用费、自备专用车辆仪器工具使用费（含折旧费、油料费、保险费、人工费等）、劳保和安全用品使用费、招标代理费、经营管理费、税费、利润等一切费用。

4.2  ▲供应商认为为完成本采购文件规定的服务内容所需发生的直接成本、间接成本、利润、税金、政策性文件规定的费用等一切费用均应计入投标报价；凡未列入的，将被认为均已包含在总报价中，今后不得以任何理由追加或调整，若采购人已列明提及不计入研发服务费用的无需计入报价。

4.2  投标供应商必须按附件中的投标报价一览表（统一格式）、投标分项报价表（统一格式）内容填写单价、综合总价和合计总价，并由法定代表人或投标供应商代表签署。

4.3  本次投标均以人民币报价，不接受其他货币的报价，投标供应商如需外汇购入某些货物，须折合成人民币计入投标报价中。

4.4  采购单位不接受任何选择报价，对任何货物或服务只允许一个报价。

4.5  采购单位要求分类报价是为了方便评标，但在任何情况下不限制采购人以其认为最合适的条款、条件签订合同的权利。

4.6  投标报价报出后，投标供应商不得以任何理由予以变更。任何包含价格调整的要求，将被认

为是非实质性响应投标而予以拒绝。

4.7  最低报价不能作为中标的保证。

5.   投标保证金

5.1  ▲投标供应商须按《投标供应商须知前附表》规定缴纳投标保证金，否则采购人将不接受其投标。

5.2  投标供应商的投标保证金在中标供应商与采购人签订了采购合同并经浙江政府采购网合同备案，未中标供应商缴纳的保证金于5个工作日内原路退回；中标供应商的投标保证金于7个工作日内原路退回。

5.3  ▲发生下列情况之一，投标保证金将不予退还：

（1）投标供应商在采购文件规定的投标有效期内撤回投标；

（2）中标供应商未按中标通知书中规定的时间与采购人签订合同；

（3）中标供应商在规定期限内未能根据采购文件要求提供履约保证金；

（4）投标供应商在投标时提供虚假材料或虚假承诺，经评标委员会确认属实的；

（5）经查实，投标供应商在本次采购活动中存在违法违规行为，或法律、法规规定的其他条件。

6.   投标有效期

6.1  ▲自开标之日起90天内投标应保持投标有效。

6.2  特殊情况下，在原投标有效期截止前，采购人可与投标供应商协商延长投标有效期，这种要求和答复均以书面形式进行。投标供应商可拒绝接受延期要求，而不会导致投标保证金不予退还。同意延长投标有效期的投标供应商不得修改投标文件。有关退投标保证金退还与否的规定在投标有效期的延长期内继续有效。

7.   投标文件的签署和规定

7.1  投标供应商应提供技术资信标、商务（报价）标各一式陆份的投标文件，分别装订成册。其中正本壹份、副本伍份，每份投标文件的封面应清楚标明“正本”或“副本”字样，若“正本”和“副本”不符，以“正本”为准。

7.2  投标文件的正本必须打印或用不褪色的墨水书写，每页都要法定代表人签字或盖公章，投标文件的副本可采用正本的复印件。

7.3  投标文件如有修改和增删必须由法定代表人或其投标供应商代表在修改和增删处旁签署或盖章，方才有效。

7.4  投标文件字迹模糊或在关键的技术、商务条款上表述不清楚，将可能导致其投标被拒绝。

8.   投标文件的密封及标记

8.1  投标供应商必须将投标文件的“技术资信标”正本壹份、副本伍份，“商务（报价）标”正本壹份、副本伍份分别密封，且在各自的密封袋上标明“技术资信标”或“商务（报价）标”字样。封口处贴上封条，启封处加盖投标供应商公章并由法定代表人或投标供应商代表签字。封皮上写明投标项目名称、编号、投标供应商名称、地址、邮政编码、电话、联系人，并注明“开标时启封”字样。

8.2  如果投标供应商未按上述要求密封及加写标记，采购单位对投标文件的误投和提前启封不负责任。

## 四、 投标文件的递交

1.   投标文件的递交

  - ▲投标文件必须在规定的投标截止时间前送达到指定的收标地点；

  - 投标供应商如是法定代表人参加投标的，同时递交投标保证金缴纳凭证、法定代表人有效身份证明（原件）、投标供应商有效营业执照副本复印件（加盖单位公章），由评标委员会确认投标资格；

  - 投标供应商如是授权代表参加投标的，同时递交投标保证金缴纳凭证、法定代表人授权书（原件）、投标供应商代表有效身份证件（原件）、投标供应商有效营业执照副本复印件（加盖单位公章），由评标委员会确认投标资格。

1.4  如以上资料密封在投标文件技术资信标中，在技术资信标开启后经评标委员会查验符合要求亦为有效。

2.   投标文件的修改和撤回

2.1  在投标文件递交截止时间前，投标供应商可以以书面形式提出修改或撤回其投标并送达到采购单位，但不得影响开标活动的正常进行。

2.2  “投标文件修改”或“投标文件撤回通知”都应密封并在密封袋上写明投标项目名称、编号、投标供应商名称，并注明“投标文件修改”或“投标文件撤回通知”字样。

2.3  从投标文件递交截止日期起至投标有效期满这段时间内，投标供应商不得撤回其投标，否则投标保证金将不予退还。

3.   ▲发生下列情况之一的投标文件将拒收:

3.1  在投标截止时间以后送达的投标文件；

3.2  未在投标截止时间前缴纳投标保证金；

3.3  未密封或由于包装不妥在送达途中严重破损或失散的投标文件；

3.4  以电讯形式递交的投标文件。

- 五、 开标和评标

1.   评标委员会

1.1  评标委员会成员由采购人代表和有关技术、经济等方面的专家组成，有关技术、经济等方面的专家成员人数为5人及以上单数。

2.   评标过程的保密性

2.1  开标后直至向中标供应商授予合同时止，凡与评审有关的资料均不得向投标供应商及与评标无关人员透露。如果投标供应商在评标过程中试图向采购单位施加影响，其投标将被拒绝。

3.   开标、评标

3.1  采购单位按采购文件规定的时间、地点开启“技术资信标”，开标前首先检查投标文件的密封情况，确认无误后由采购工作人员当场拆封。

3.2  投标文件的初审。初审分为资格性审查和符合性检查。

（1）资格性审查。依据法律、法规和采购文件的规定，评标委员会对各投标文件中的法定代表人授权书（原件）、投标供应商代表有效身份证件（原件）、投标供应商有效营业执照副本复印件（加盖公章）等资格证明及投标保证金缴纳凭证进行审查，以确定是否具备投标资格。▲只要有一项审查不合格，则该供应商的资格审查不合格，审查不合格的投标文件将不予评审。

（2）符合性检查。依据采购文件的规定，对投标文件的有效性、完整性和对采购文件的响应程度进行审查，以确定是否对采购文件的实质性要求作出响应。

3.3  ▲在对各投标供应商的投标文件进行综合评审时有下列情况之一的,经评标委员会认定后按无效标处理：

（1）投标文件未按采购文件要求加盖投标供应商单位公章、无法定代表人签字或其授权代表签字的；

（2）明显不符合采购文件规定的技术规格、技术标准要求或不满足主要技术参数的；

（3）投标文件附有采购人不能接受的条件；

（4）技术资信标中出现投标报价的；

（5）投标文件内容不全或关键字迹模糊无法辨认的；

（6）投标供应商代表未提交本人有效身份证件或授权代表无法定代表人合法有效授权委托书的；

（7）不符合法律、法规和采购文件中规定的其它实质性要求的。

3.4  开启商务（报价）标

（1）开商务（报价）标时邀请所有投标供应商代表参加，参加开标的代表应准时出席并签名报到以证明其出席。投标供应商代表未参加开标会的，事后不得对开标过程和开标结果提出异议。

（2）宣布各投标供应商资格性审查结果和技术资信标得分情况。

（3）检查有效投标供应商“商务（报价）标”的密封情况，确认无误后开启“商务（报价）标”，唱读“投标报价一览表”全部内容。唱读结束后，投标供应商代表应对唱读内容及记录结果进行校核和签字确认，如有异议应当场提出，否则视为默许同意。

（4）开标时没有启封和唱读的投标文件，原封退回给投标供应商。

（5）开商务(报价)标时，指定专人作好记录，存档备查。

3.5  “商务（报价）标”开启后，由评标委员会对各投标供应商的商务报价进行核查，核查时发现投标报价内容不清楚可要求投标供应商书面澄清，投标文件中投标报价一览表内容与投标文件中相应内容不一致的，以投标报价一览表为准，计算上的错误，可按下面方法修改：

（1）投标文件的大写金额与小写金额不一致的以大写金额为准；总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准；单价金额小数点有明显错位的，应以总价为准，并修改单价。

（2）如果投标供应商不接受对其价格错误的修改，其投标将被拒绝。

3.6  在详细评标之前，评标委员会要审查每份投标文件是否实质上响应了采购文件的要求。实质上响应的投标应该是与采购文件要求的全部条款、条件和规格基本相符，没有重大偏离。评标委员会决定投标的响应性只根据投标文件本身的内容，而不寻求外部的证据。

3.7  实质上没有响应采购文件要求的投标将被拒绝，投标供应商不得通过修正或撤消不合要求的偏离从而使其投标成为实质上响应的投标。

3.8  评标委员会对审查合格的投标文件，按照采购文件中制订的评标方法进行综合评定打分。

3.9  评标过程中遇到特殊情况，由评标委员会遵循公开、公正原则，采取投票方式按照少数服从多数原则决定。

4.   投标文件的澄清

4.1  在评标期间，评标委员会可以书面方式要求投标供应商对投标文件中含义不明确、对同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容作必要的澄清、说明或补正。澄清、说明或补正应以书面形式并由投标供应商代表签署，但澄清内容不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。拒不按要求对其投标文件进行澄清，说明或补正的投标供应商，评标委员会可以否决其投标。

4.2  经澄清后，若偏差仍存在，且不可接受，投标文件则被认为是“没有实质性响应采购文件要求”，不进入下一步评审。

5.   确定中标候选供应商

5.1  本次采购由评标委员会推荐中标候选供应商，采购人根据评标委员会的推荐结果进行最终确认。

5.2  评标委员会依据法律、法规及采购文件有关规定在有效标中按投标供应商综合得分由高到低顺序排列，综合得分最高的前两名投标供应商作为该项目第一中标候选供应商、第二中标候选供应商向采购人推荐，并提交评标报告（得分相同，投标报价低的排序第一；得分且投标报价相同的，由评委抽签决定顺序排列。）。

5.3  排名第一的中标候选供应商因自身原因放弃中标或因不可抗力不能履行合同的；或采购文件规定应当提交履约保证金而在规定的期限内未能提交的；或未能在规定时间内与采购人签订合同的；或经质疑，采购组织机构审查确认因排名第一的候选供应商在本次采购活动中存在违法违规行为或其他原因使质疑成立的，采购人可以视情况确定是否由排名第二的候选供应商为中标供应商，或重新组织采购。

5.4  采购单位对中标结果不做任何解释，也不保证最低价中标。

6.   评标细则详见第五部分“评标原则及方法”。

7.   未尽事宜遵循相关法律法规及规范性文件执行。

- 六、 授予合同

1.   确定中标供应商

1.1  采购代理机构应当在评标结束后2个工作日内将评标报告送采购人。采购人自收到评标报告之日起5个工作日内，在评标报告推荐的中标候选供应商名单中按顺序确定中标供应商。

1.2  采购人在收到评标报告5个工作日内未按评标报告推荐的中标候选供应商顺序确定中标供应商，又不能说明合法理由的，视同按评标报告推荐的顺序确定排名第一的中标候选供应商为中标供应商。

2.   中标公告

2.1  采购人或者采购代理机构应当自中标供应商确定之日起2个工作日内，在浙江政府采购网、温州国企采购平台等信息媒体上公告中标结果。

3.   中标通知书

2.1  中标供应商确定后，采购单位将向中标供应商发出中标通知书。

2.2  中标通知书是合同的一个组成部分,对采购人和中标供应商均具有同等法律效力。

3.   签订合同

3.1  中标供应商应按中标通知书规定的时间、地点与采购人签订合同，同时提交履约保证金。

3.2  在签订合同前，采购人有权在中标总价不变的前提下要求中标供应商对商务报价中的不平衡报价和缺漏项进行调整，如果中标供应商无合理理由拒绝调整，其中标资格将被取消，保证金将不予退还，且将导致其它进一步的赔偿和处罚。

3.3  采购文件、中标供应商的投标文件、投标修改文件、评标过程中有关澄清文件及经投标供应商和评委双方签字的询标纪要和中标通知书均作为合同附件。

3.4  拒签合同的违约责任

中标供应商接到中标通知书后，在规定时间内借故否认已经承诺的条件而拒签合同的，以违约处理，其投标保证金将不予退还。

4.   履约保证金

4.1  中标供应商在收到中标通知书后，签订合同前须向采购人提交合同总价5%的履约保证金或者履约保函。

4.2  履约保证金用于补偿采购人因中标供应商不能履行其合同义务而蒙受的损失。

4.3  履约保证金自合同签订之日起至合同期满止有效。有效期满后，采购人应及时将履约保证金无息退还给中标供应商。

5.   质疑与投诉

5.1  投标供应商认为采购文件、采购过程、中标结果使自己的合法权益受到损害的，可以在知道或应知其权益受到损害之日起七个工作日内以书面形式向采购单位提出质疑。

5.2  采购单位在收到投标供应商的书面质疑后七个工作日内作出答复，但答复的内容不得涉及商业秘密。质疑供应商对采购单位的答复不满意，可以在答复期满后十五个工作日内向采购人（集团）的内设监管职能部门投诉。

5.3  投诉人投诉时，应提交投诉书，投诉书应当由本人或法定代表人签字盖公章，投诉书应说明具体的投诉事项及事实依据。投诉人对投诉书的真实性负责，恶意投诉将承当相应的法律和民事责任。

5.4  温州公用事业发展集团苍南水务有限公司纪检室负责对投标供应商反映的企业本部及所属企业在采购活动中出现的违法违规问题进行答疑回复。投标供应商认为温州公用事业发展集团苍南水务有限公司纪检室答疑回复处理结果不合法的，可以采购人或代理机构为对象依法向项目所在地人民法院提起诉讼。

6.   采购代理服务费

6.1  采购代理服务费按人民币贰万伍仟元整（￥25000.00）标准收取，由中标供应商在领取中标通知书前支付给采购代理机构，采购代理服务费包含在投标报价中。代理服务费汇入以下帐号：

开户名称：温州德臻招标代理有限公司

开户银行：温州银行股份有限公司鹿城支行

账    号：7150 0012 0190 0107 01

6.2  采购代理服务费可以是现金、支票或汇票。

7.   政采云平台技术服务费

7.1  政采云平台技术服务费由政采云公司向中标供应商收取，该费用在采购代理公司发布采购结果公示之后，由政采云平台推送给中标供应商，中标供应商应在收到缴费通知后及时支付。

收费标准：

（一）不涉及具体金额的采购项目，技术服务费800元/件；

（二）涉及具体金额的采购项目，根据标的额，按照以下比例收取技术服务费：

中标价80万元以下（含80万元的）：按800元收取；

中标价超过80万元的：中标价的千分之一（0.1%），以30000元封顶。

# 第二部分  合同主要条款

（本合同为合同样稿，最终稿协商后确定）

根据《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国民法典》等法律法规的规定，甲乙双方按照   （项目名称）     采购结果签订本合同。

为了规范苍南县农村生活污水治理设施运行维护管理活动，确保农村生活污水治理设施“一次建设、长久使用、持续发挥效用”，切实改善农村水环境，落实《浙江省人民政府办公厅关于加强农村生活污水治理设施运行维护管理的意见》（浙政办发〔2015〕86号）文件精神，保障社会公共利益和公共安全，根据《中华人民共和国民法典》及其他有关法律、法规、条例、规章等，本着公平互惠、诚实守信的原则，由协议双方按照法定程序于      年    月   日签署本协议。

一、 合同组成

本次政府采购活动的相关文件为本合同的组成部分，这些文件包括但不限于：

（1）本合同文本；

（2）采购文件与采购响应文件；

（3）中标或成交通知书；

组成本合同的所有文件必须为书面形式。

二、运行维护管理、服务的范围

本项目的工作范围：               。

三、运行维护管理的期限、时间及要求

2024年 月  日至2025年  月  日（起始日以合同约定为准）。

四、运行维护管理的内容

苍南县农村生活污水治理设施运行维护管理项目 (详见采购文件招标需求)

五、合同金额

1.1、本合同一年服务费用总金额为：（大写）：      元人民币(¥            )；年度服务费用总金额为（大写）：      元人民币(¥            )。

1.2、报价明细：见投标文件分项报价表。

2、在运维期内保证各种设施设备正常运行，出水排放标准达到《浙江省农村生活污水处理设施水质检测导》文件要求，终端的维护、清掏及废弃物的处置、水质检测、平台管理维护等所有工作内容。

具体终端处理系统的运维费（含农污处理设施的日常定期巡检、维护、清掏、消毒杀虫及应急运维等所需的技术服务费、人工费、一般材料费和机械费等）、监控流量计等设备运维及修复费、水泵、风机、控制柜、消毒设备的更换修复费、废弃物处置费及运输费、设施配套费、办公场所使用费、自备专用车辆仪器工具使用费（含折旧费、油料费、保险费、人工费等）、劳保和安全用品使用费、招标代理费、经营管理费、税费、利润等一切费用。

3、甲方因治理设施运行维护管理需要，实际维护户数时与招标文件的预估户数数量无论增减，单价一律不作调整，乙方应无条件服从。

六、运维项目移交

1、乙方应全面仔细审核已经业主竣工验收完毕的农村生活污水治理设施，接收运维所需的资料，实地踏勘工程现场，发现问题及时向业主单位反馈要求整改；

2、乙方须参与在建工程竣工验收，并对验收过程中存在的相关问题提出整改意见；

3、乙方对农村生活污水治理设施办理移交运维手续，签署移交单，并承担移交后的治理设施运维风险。

4、农村生活污水治理设施移交运维工程量清单为本协议的附件。

七、运维的考核验收

1、本项目农村生活污水治理设施长效运维情况，对中标单位按照制定的考核办法考核；考核由甲方组织进行，中标单位必须配合有关单位进行运维工作的考核和监督。

2、运维费支付由甲方以中标价、实际运维户数、时间以及考核结果为计算标准，按每季度支付一次。

3、具体考核细则依据甲方制定的考核办法为准。

八、付款方式

按实结算，中标单价不予调整。每季度根据考核结果支付一次，甲方凭乙方开具的正式发票进行支付。（每批运维项目开始时间在当季15日之前的按整月结算，在当季15日之后的按半月结算）。协议终止前最后一季度的运维服务费待移交验收合格后一个月内无息付清。

九、 治理设施运行维护管理

1、运行维护管理期间，乙方应严格按照相关标准及规范规定和《苍南县农村生活污水治理设施运行维护管理工作主要内容和要求》负责治理设施运行。

2、运行维护管理期间，乙方应确保污水治理设施安全稳定运行和治理设施完好。

3、运行维护管理期间，污水治理设施的应急抢修由乙方组织实施，费用已包涵在运维护管理费用中。

4、乙方在运行维护过程中，由于操作不当给甲方造成损失的，乙方负责赔偿。

5、乙方应对提供的治理设施运行维护质量负责，如有问题无条件进行整改。

6、 如有转让和未经甲方同意的分包行为，有权解除与乙方的协议，按乙方违约处理，所造成的损失全部由乙方负责。

7、合同签订之日起对审核验收通过的污水治理工程设施接手运维，运维人员、运维设备按招标文件要求和投标文件中的承诺全部到位，如有人员变更，应提前14天书面通知甲方，并征得甲方书面同意。

8、乙方签订运维服务合同后，须在10天内在苍南县域内成立项目部，必须在苍南县有固定的办公场所，并完成办公场所等管理设施建设等（详见招标文件要求）。

9、甲方如发现乙方是以挂靠模式经营中标项目的，有权解除与乙方的协议，按乙方违约处理，所造成的损失全部由乙方负责。

10、乙方签订合同后，未按招标文件的规定的内容及时间节点实施的，甲方有权单方解除合同，所造成的损失全部由乙方负责。

11、在运维期内，因乙方原因导致项目的运维管理出现问题并造成损失的，乙方必须赔偿相应损失，根据损失的数量及性质甲方有权终止合同，按乙方违约处理，并有权另行选择运维管理商进行项目的运营维护，并且乙方必须配合做好项目的移交工作。

12、在运行期结束移交时，应提供移交后进行管理人员的管理培训，并提供1年时间的免费咨询服务和现场指导，并保证甲方参与培训的人员能独立、熟练地进行操作和日常维护保养。

十、货物质量保证及要求

1、乙方应按招标文件规定的货物性能、技术要求、质量标准向甲方提供未经使用的全新产品。

2、乙方提供的货物在服务期内因货物本身的质量问题发生故障，乙方应负责免费更换。对达不到技术要求者，根据实际情况，经双方协商，可按以下办法治理：

⑴ 更换：由乙方承担所发生的全部费用。

⑵ 贬值治理：由甲乙双方合议定价。

⑶ 退货治理：乙方应退还甲方支付的合同款，同时应承担该项目的直接费用（运输、保险、检验、货款利息及银行手续费等）。

3、乙方所交的货物品种、型号、规格、技术参数、质量等不符合合同规定及采购响应文件承诺标准，甲方有权拒收该货物。乙方拒绝更换货物的，甲方可按乙方违约处理。

4、调试和验收

4.1甲方对乙方提交的货物依据招标文件上的技术规格要求和国家有关质量标准进行现场初步验收，外观、说明书符合招标文件技术要求的，给予签收，初步验收不合格的不予签收。

4.2乙方交货前应对产品作出全面检查和对验收文件进行整理，并列出清单，作为甲方收货验收和使用的技术条件依据，检验的结果应随货物交甲方。

4.3甲方对乙方提供的货物在使用前进行调试时，乙方需负责安装并培训甲方的使用操作人员，并协助甲方一起调试，直到符合技术要求，甲方才做最终验收。

5、初步验收合格乙方向甲方提供下列资料：

5.1治理设施智能平台提升建设、水质检测实验室的设施设备清单目录；

5.2随机的易损件、备品备件及特殊专用工具清单。

5.3项目调试检验整体方案。

5.4设备生产厂家的产品检测证书、合格证书、产品说明书、中文技术资料、中文操作手册、保修卡、维修手册等有关技术资料。

5.5乙方应保证所提供的货物或其任何一部分均不会侵犯任何第三方的知识产权。

5.6乙方保证所交付的货物的所有权完全属于乙方且无任何抵押、查封等产权瑕疵。

十一、 安全生产和保障措施

1、乙方必须严格遵守国家和地方有关安全的法律、法规、规章、政策性文件以及行业相关技术标准；乙方作为安全生产第一责任人，必须建立实施安全管理责任制；应当按规定对治理设施定期巡查、检修和更新、定期检验，及时消除事故隐患。

2、乙方必须建立和完善安全生产责任制度，建立安全生产保障体系，确保治理设施稳定安全运行和服务，防止事故发生；出现应急事故和在事故处置期间，乙方应采取各种应急措施进行补救，尽量减少事故对社会公众的影响，同时乙方必须按照国家有关安全管理规定向甲方报告；乙方应加强安全巡检，消除安全隐患，对危及治理设施安全的行为应及时制止，并报告甲方，同时应进行宣传、解释、劝阻和书面告知违反规定的单位或个人进行整改，对逾期不改的，书面向甲方或行政执法部门报告。

3、乙方应当制定应急抢修抢险救灾预案，并建立相应的组织、指挥、设备、物资等保障体系并保证在出现应急事故时，保障体系能够正常启动。乙方应当建立设施应急抢修队伍，建立值班制度，提供24小时服务，书面上报甲方抢修、抢险组织体系及联系电话。

4、乙方应根据相关要求，对治理设施运行维护管理范围内的治理设施公共安全和安全使用宣传负责。在治理设施运行维护过程中向居民提供各种形式安全检查、宣传的服务，解答居民的咨询，提高公众对治理设施的保护意识和安全使用意识。

5、治理设施运行维护期间相关操作人员必须持证上岗（持有相应的运营管理和运营操作岗位培训合格证书、上岗证等）。

6、乙方承担因维护措施不当而引起他人安全事故的后果。

十二、甲方的权利和义务

1、甲方的权利

（1）甲方有权对乙方的服务质量进行考核；

（2）乙方须承担本项目实施、管理及相关的一切责任，不得将本项目转包或分包。否则，一经发现，甲方有权对其作出处罚，直至终止合同，且甲方有权单方解除本合同并追究乙方违约责任。

（3）如乙方不履行服务承诺或违背服务承诺中的任何一项，甲方有权要求乙方改正，如乙方不予理会的，甲方除了可以停止支付服务费外，有权单方解除本合同。

（4）乙方工作人员必须遵守甲方有关规章制度和管理规定，如有违反或损害甲方利益的，甲方有权拒绝违规工作人员在本项目中的工作权利。

（5）如因乙方引起的劳资纠纷问题，影响正常工作的，甲方有权另行聘请员工确保正常工作，所产生的费用在承包服务费中相应扣减。

2、甲方的义务

（1）甲方应及时向乙方提供与履行本合同相关的所有必需的文件、资料。

（2）甲方应为乙方履行本合同过程中与相关政府部门及其他第三方的沟通、协调提供必要的协助。

（3）甲方应按照合同约定支付服务费用。

十三、乙方的权利和义务

1、乙方的权利

（1）乙方有权按照本合同约定向甲方收取服务费用。

（2）乙方有权自甲方处获得与提供本合同项下服务相关的所有必需的文件、资料。

（3）其他

2、乙方的义务

（1）建立健全维护作业制度和汇报制度，制定年度运维计划和方案。做好运行设施维护日常检视工作，若发现异常情况应及时处理并报告镇街及甲方，如出现堵塞或损坏，应及时清理疏通和维修，并做好记录；每季度上报经环保部门认定检测的出水质量检测报告。

（2）建立健全档案管理制度。建立健全的质量管理体系包括：运维管理制度、运维人员管理制度、档案资料管理制度、现场管理制度、安全管理制度、岗位操作规程、应急预案、车辆管理制度、化验室管理制度、仓库管理制度、内部考核管理制度、异常情况信息报送制度等；不断完善管理资料、养护维护记录、检查记录等处理设施档案，并由专人保管，及时更新，以便查用。

（3）建立健全各项安全生产规章制度。严格执行安全技术规范和标准，维护人员须持证上岗，用电设施维护人员要有电工证，其他特殊作业要有相应的上岗证。定期进行安全检查，制定应急预案，预防和及时处理突发事件，保障设备和人员的安全。

（4）在合同期内，按照相关法律法规做好安全生产工作，严格执行设施安全运行操作规程，做好设施安全运行维护，承担设施运行维护管理责任，确保不发生重大事故，不论何原因造成人身伤害、人员死亡、财务损失等安全事故，全部由乙方承担全部赔偿责任和法律责任。

（5）接受甲方和当地政府相关职能部门的指导、监督、检查和考核，执行甲方和当地政府相关职能部门提出的工作要求。

（6）对照有关规定做好设施维护具体工作，配合甲方做好迎接省、市及当地政府相关职能部门对甲方的考核工作。

（7）定期培训和考核工作人员，确保维护管理人员牢固树立服务质量意识，熟悉维护方法和维护技术指标，并熟练进行设施运行维护操作。

（8）开展安全生产事故应急训练和应急演练，每年组织应急救援演练不少于 1 次，并做好相关资料存档工作。

（9）配备足够的工作人员开展设施运行维护管理工作，保证生活污水处理设施正常安全运行。所配备的人员至少须按投标文件提供的人员配备，若实施期间人员配备不足的，甲方有权增加，若发现投入项目部人员未到位的情况，甲方有权进行处罚，发现未到位人员按照每人每次2万元的违约金进行处罚，处罚金额须于5个工作日内缴纳；乙方应在接到中标通知书或运维移交通知后7天内，向甲方提交乙方运维项目管理机构及运维人员安排的报告，明确人员名单及其岗位、执业资格、联系方式等，并同时提交主要运维管理人员与乙方之间的劳动关系证明和缴纳社会保险的有效证明。

（10）乙方未经甲方同意，不得擅自更换项目部负责人，否则每更换一次项目部负责人，乙方向甲方支付违约金5万元。甲方有权要求撤换工作不负责任、管理不力、不到位、贻误工作者的项目负责人，或造成严重的安全事故的项目部负责人，更换的项目部负责人须经甲方备案同意后方可投入，到位时间为甲方发出书面通知后20天内，逾期应视为未到位，并支付违约金。

（11）负责承担承包项目运行维护管理所需配备的管理人员、技术人员及相关工作人员所有的工资和税费、通讯费等费用。

（12）除本项目采购文件用户需求书约定的乙方的具体工作和义务外，合同期内乙方还要执行上级部门和当地相关职能部门对农村生活污水处理设施运行维护管理的相关规定，保障合同范围内的农村生活污水处理设施运行维护管理符合相关规定和标准。

（13）乙方应自身具备农村生活污水处理设施运行维护管理的相关技术能力，并安排专人负责PLC控制系统及远程监控系统。

（14）乙方应在每周二前上报上周的运行情况、存在问题、整改建议，以报告形式上报甲方负责的职能部门；每个月月底起前一个星期完成当月水质检测目标，并形成书面报告对水质异常的设施进行问题排查，并提交问题成因和解决方案；每季度至少一次向甲方报送一次运维范围内所有设施的体检报告，内容包括设施环境、水质水量、处理工艺、设备工况等，有存在问题的要提出下一步运维建议，根据相应文件、法律法规、标准化运维导则和合同相关约定编制日常运维记录资料、问题与整改记录和水质检测记录，编制完成后归档，随时供甲方检查、调用。

（15）乙方对设施进行运行检查发现问题时要及时报上级部门，同时按要求进行维护，每次维护后必须及时记录在维护台账上。

（16）乙方应每天24小时负责辖区范围内突发性事件中的运行维护工作。一旦发生突发事件和群众投诉，必须半小时内安排相关人员到现场处理妥当。

（17）遇突发事件时确保应急人员30分钟内及时到位。

（18）应急服务所发生的全部费用均包含在承包服务费总额之中，甲方无须另行支付。

（19）乙方本项目拟投入所有人员不得少于招标文件规定的人数，并依法参加缴纳各种社会保险（含工伤、养老、失业、医疗（生育、医疗住院、医疗门诊、医疗救助金）四险种），企业承担部分社保按全部人员平均每人每月不低于1307.182元人民币计算。（中标后，如因中标供应商未按相关法律、法规缴纳社保而引起的纠纷投诉，由中标供应商自行承担相关后果，采购人概不负责。）

乙方拟投入所有人员基本工资最低不得低于温州市苍南县最低工资标准的120%（最低工资不包括下列四项收入：延长工作时间的工资；中班、夜班、高温、低温、有毒有害等特殊工作环境条件下的津贴；贴补伙食、住房等支付给劳动者的非货币性收入；法律、法规和国家规定的劳动者福利待遇等）。

乙方高温津贴共4个月（六、七、八、九共四月，逐月发放）按300元/人/月标准发放。

乙方须为拟投入本项目所有人员办理职工意外伤害保险300元/人/年缴纳。

（20）未列明事项：依据采购文件内容及省厅市局相关技术文件

十四、缺失和违约

1、乙方行为如有不符合本协议规定之处，均属缺失。

2、乙方如有缺失时，甲方有权要求限期改正，并以载明下列事项的书面缺失及改正通知知会乙方：

（1）缺失的具体事实；

（2）改正缺失的期限；

（3）改正后应达到的标准；

（4）届时未完成改正的处理措施。

3、 缺失处理：

（1）乙方应在书面通知中要求的期限内改正缺失，（除非本协议另有约定），如届时未完成改正，甲方有权再定期限要求乙方改正并处违约金人民币壹仟元【RMB:1000】。自甲方第一次书面缺失及改正通知所规定的改正期限终止之日的次日起，甲方有权按日处以乙方惩罚性违约金每日人民币伍佰元【RMB:500】直至乙方改正为止。

（2）甲方在对乙方处以惩罚性违约金期间，如乙方逾期仍未完成改正，甲方有权代为改正或指定第三方代为改正或按本协议第二十三条的规定按照违约处理。若甲方代为改正或指定第三方代为改正，由此产生的全部费用应由乙方承担。

（3）甲方有权从支付的运维费用中扣除相应资金。

（4）若缺失情形足以严重影响本项目的建设或运营时，甲方有权直接以乙方违约处理。

4、 因可归责于乙方而有下列情况之一的，构成乙方违约：

（1）因管理不善，发生重大质量、生产安全事故的；存在重大安全隐患且拒不整改，危及或者可能危及公共利益、公共安全的；

（2）因乙方原因而中止治理设施运行维护管理的；

（3）乙方破产、企业注销、被吊销营业执照、被责令关停的；

（4）在一个季度内，用户有效投诉达到二十起的；运维期间，因乙方原因12个月内发生二起及以上重大紧急安全事件的；

（5）乙方逾期未改正缺失或改正缺失不符合通知标准，甲方以违约处理；

（6）乙方按本协议要求无法确保治理设施正常稳定运行的；

（7）擅自停业、歇业超过15天以上的；

(8)擅自将所经营的财产进行处置或者抵押的；

(9)6个月内出现三次0.5小时内未能到达应急抢修现场的；

（10）其它严重影响本协议执行且情节严重的事件。

5、违约处理：

（1）发生上述第十四条第4款情况，甲方有权依法终止协议，并实施临时接管，临时接管产生的费用应由乙方承担。

（2）乙方违约造成的损失乙方承担，履约保证金不再退还乙方

6、甲方违约：

若甲方违反其基于本协议的义务且对乙方的治理设施运行维护管理工作造成了实质性的影响，经乙方限期要求改正而未改正持续超过二个月时，乙方有权提前一个月书面通知甲方终止本协议。

十五、履约保证金

1、乙方交纳年合同金额的5%作为本协议的履约保证金。

2、协议的终止不影响履约保证金的履约担保使用。

3、履约保证金是乙方按协议约定履职的担保，乙方在违约时，甲方有权从履约保证金中扣除相应金额。

4、该履约保证金在合同服务期满,经验收（考核）合格并正式办理移交手续后、一个月内无息退还。

十六、税费

本协议执行中相关的一切税费均由乙方负担。

十七、 协议终止

1、本协议委托运行维护管理期限届满时自动终止。

2、本协议因以下事由的发生而提前终止：

（1）经双方协商一致终止本协议；

（2）因可归责于甲方的事由，乙方依据本协议第十二条第6款的规定终止本协议；

（3）因可归责于乙方的事由，甲方依据本协议第十二条第5款的规定终止本协议；

（4）因政府政策变更，乙方继续执行不符合公共利益时，甲方终止本协议；

（5）因不可抗力事件而终止本协议。

3、提前终止本协议需以双方同意并签订提前终止协议。

除不可抗力外，如乙方发生不能按时提供服务，甲方发生中途取消服务等情况，必须及时以书面形式通知对方。双方应本着友好的态度进行协商，妥善解决。如协商无效，按下列办法处理。

（1）乙方中途停止服务，导致合同终止的，应向甲方偿付违约金，违约金同履约保证金。

（2）甲方无正当理由中途取消服务，应向乙方偿付违约金，违约金同履约保证金。

十八、协议终止后的项目移交

1、甲方应组织验收小组对整个设施进行最终验收，做好验收手续；

2、乙方确保设施设备（包括污水治理设施、运维智能监控系统（含提升工程）、水质检测实验室、视频远程监控设备及场所设备等）必须功能完好、能正常稳定运行，原有数量、型号、规格应保持不变；

3、乙方应移交运行维护期间所产生的数据和相关管理资料，交接好有关事宜；

4、设施设备无法正常使用由乙方负责维修、更换直至能正常使用方能接收，费用由乙方支付。

5、乙方应提供移交后进行管理人员的管理培训（保障新的管理人员能正常上岗操作），并提供1年时间的免费咨询服务和现场指导。

6、乙方对设施设备无法正常移交时，甲方有权依情直接从运维服务费和履约保证金中扣除。

十九、争议处理

1、为了使本协议顺利履行，任何一方就本协议的履行状况或需要他方协助事项等，除随时以书面方式联系外，并可定期或不定期以汇报方式联系协商。

2、任何一方均应竭尽所能，本着诚信原则进行磋商，以解决因本协议所引起或与本协议的各方权利义务有关的解释、履行、效力等事项所产生的歧见。

3、任何一方均同意各授权1-2人为项目代表人，代表各方发出或收受各项通知或其它文件。

4、若双方对于由于本协议、在本协议项下或与本协议有关的或对其条款解释，以及因履行本协议而产生的任何争议、分歧或索赔，都应尽力通过协商解决。

通过协商未能解决上述争议，甲乙双方均可向甲方所在地人民法院提起诉讼。

5、除非本协议已全部确定终止，否则在争议处理期间，不论双方是否已进行磋商或协调，亦不论该争议是否已提请澄清、解释、协调、诉讼或其它救济，在争议处理期间双方均应继续执行本协议。但本协议另有约定或各方另有约定的，不在此限。

二十、协议生效及其他

1、协议经双方法定代表人或授权代表签字并加盖单位公章后生效。本协议的补充协议以及附件是本协议的组成部分，与本协议具有同等效力。

2、本协议条文如有未尽事宜、意义不明或因不可抗力事件的发生或因政策、法律、情事变更致本协议的履行依其原有效果显失公平，经双方同意后可予以修正或补充。本协议的修正或补充应以书面方式进行，并经双方签署后生效。

3、组成本协议的文件包括

（1）本协议书及附件

（2）中标通知书

（3）招标文件（包括招标补充文件）

（4）投标书及附件

（5）项目技术文件（包括安装图纸、会议纪要、变更联系单等其他技术资料）等

若协议文件的内容不一致，依前项规定的顺序确定其适用的优先级别。

4、双方有关维护工作的洽商、变更等书面协议或文件视为本协议的组成部分。

5、本协议未尽事宜，遵照《民法典》有关条文执行。

6.本协议正本一式八份，具有同等法律效力，甲乙双方各执三份，其余分送有关部门。

二十一、其他约定

1、甲乙双方因重大事项进行工作交流时均以书面通知为准，并于送达对方时生效。

采购人（盖章）：                        　      中标供应商（盖章）：

法定代表人（盖章或签字）：                      法定代表人（盖章或签字）：

委托代理人（签字）：                              委托代理人（签字）：

地址：                                          地址：

电话：                                          电话：

传真：                                          传真：

日期：      年     月     日                    日期：     年     月     日

# 第三部分   附   件

## 附件一 投标函

投 标 函

苍南水务排水有限公司：

温州德臻招标代理有限公司：

根据贵方为                 项目（项目编号:       ）的投标邀请，我方           　　　      （投标供应商名称）作为投标供应商正式授权　           （授权代表全名，职务）代表我方处理有关本投标的一切事宜。

在此提交的投标文件中，包括如下内容，并已分别密封装袋：

（—）按“投标供应商须知”要求编制投标文件的技术资信标【正本一份，副本五份】；

（二）按“投标供应商须知”要求编制投标文件的商务（报价）标【正本一份，副本五份】；

我方已完全明白采购文件的所有条款要求，并重申以下几点：

（一）本投标文件的有效期自投标截止日起90天内有效，如中标，有效期将延至合同终止日为止；

（二）我方已详细研究了采购文件的所有内容包括修改书（如有）和所有已提供的参考资料以及有关附件，我方完全理解并同意放弃在此方面提出含糊意见或误解的一切权力；

（三）我方明白并愿意在规定的开标时间之后，在投标有效期内撤回投标，其投标保证金贵方可不予退还；

（四）我方同意提供按照贵方可能要求的与投标有关的一切数据或资料；

（五）我方理解贵方不一定接受最低报价;

（六）我方如果中标，将保证履行采购文件以及采购文件修改书（如有）中的全部责任和义务，按质、按量、按期完成《合同书》中的全部任务。

（七）所有与本投标有关的函件请发往下列地址：

地址

电话

传真

电子邮件

投标供应商名称

公章

法定代表人或授权代表（签字或盖章）：

日期

## 附件二 投标报价一览表

投标报价一览表

项目编号：                                                     （价格单位：人民币元）

| 序号 | 项目名称 | 投标报价 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2024年度苍南县农村生活污水治理设施运维服务项目 | 小写：￥ /年 |  |
|  |  | 大写：人民币 /年 |  |

说明：

1.▲投标报价指投标供应商在正确地完全履行合同义务后采购人应支付的所有费用，应包括终端处理系统的运维费（含含农污处理设施的日常定期巡检、维护、清掏、消毒杀虫及应急运维等所需的技术服务费、人工费、一般材料费和机械费等）、监控流量计等设备运维及修复费、水泵、风机、控制柜、消毒设备的更换修复费、废弃物处置费及运输费、设施配套费、办公场所使用费、自备专用车辆仪器工具使用费（含折旧费、油料费、保险费、人工费等）、劳保和安全用品使用费、招标代理费、经营管理费、税费、利润等一切费用。

2 .▲供应商认为为完成本采购文件规定的服务内容所需发生的直接成本、间接成本、利润、税金、政策性文件规定的费用等一切费用均应计入投标报价；凡未列入的，将被认为均已包含在总报价中，今后不得以任何理由追加或调整，若采购人已列明提及不计入研发服务费用的无需计入报价。

3.▲不提供投标报价一览表将视为没有实质性响应采购文件。

投标供应商全称（公章）：

法定代表人或授权代表（签字或盖章）：

日 期：      年   月

## 附件三  投标分项报价表

投标分项报价表

| 序号 | 项目内容 |  | 数量 | 单价 | 合价 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 平原、丘陵地区（终端吨位：t） | t＜30 | 24 |  |  |  |
|  |  | 30≤t＜100 | 120 |  |  |  |
|  |  | ≥100 | 48 |  |  |  |
| 2 | 山地、海岛地区（终端吨位：t） | t＜30 | 44 |  |  |  |
|  |  | 30≤t＜100 | 36 |  |  |  |
|  |  | ≥100 | 17 |  |  |  |
| 3 | 中间提升设施（维护范围包括但不限于含农污处理设施的日常定期巡检、水质检测、消毒杀虫及应急运维） |  | 345 |  |  |  |
| 4 | ▲大修费用（本项暂定80万元/年，按实结算，投标单位报价时不得更改此项单价，否则按无效标处理） |  | 1 | 800000 | 800000 |  |
| 5 | ...... |  |  |  |  |  |
| 9 | 税金 |  |  |  |  |  |
| 10 | 其他 |  |  |  |  |  |
| 总计价 |  |  |  |  |  |  |

项目名称：                                    项目编号：

说明：1.不提供详细分项报价将视为没有实质性响应采购文件。

2.此表的总计价应与附件二“投标报价一览表”中的投标报价相一致。

投标供应商全称（公章）：

法定代表人或授权代表（签字或盖章）：

日 期：      年   月    日

## 附件四  资格证明文件

（一）1、法定代表人授权书

苍南水务排水有限公司：

温州德臻招标代理有限公司：

（投标供应商全称）法定代表人            授权           （全权代表姓名）为全权代表，参加贵处组织的               （项目名称、编号）的采购活动，全权代表我方处理采购活动中的一切事宜。

本授权书于      年    月    日签字生效，特此说明。

法定代表人 (签字或盖章)：

投标供应商全称（公章）：

日期：      年    月    日

附：

授权代表姓名（签字）：

职务： 投标供应商代表身份证双面复印件 （粘贴处）

详细通讯地址：

电话：

传真：

邮政编码:

2、法定代表人身份证明

供应商全称：

单位性质：

地    址：

成立时间：             年        月        日

经营期限：

姓    名：                 性别：        年龄：       职务：

系：                            （供应商全称）的法定代表人

特此证明

投标供应商全称：                        （盖单位章）

日期：        年      月       日

附：法定代表人身份证明

法定代表人身份证复印件（粘贴处）

（二）投标供应商有效的营业执照副本（复印件加盖公章）

（三）供应商“信用中国”(www.creditchina.gov.cn)；“中国政府采购网”（http://www.ccgp.gov.cn/）信用记录网页截图（采购公告发布之日至投标截止时间前）

（四）须具有有效的环保工程专业承包三级及以上资质或市政公用工程施工总承包三级及以上资质；

（五）承 诺 函

苍南水务排水有限公司：

温州德臻招标代理有限公司：

我单位就            （项目名称）           （项目编号）项目承诺具备下列条件：

（一）具有独立承担民事责任的能力；

（二）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

（三）具有履行合同所必需的设备和专业技术、售后保障等能力；

（四）有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

（五）参加采购、招投标等活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录、严重失信行为和行贿记录；

（六）法律、行政法规规定的其他条件。

如有虚假，采购人可取消我单位任何资格（投标/中标/签订合同），我单位对此无任何异议。

特此承诺！

投标供应商全称（公章）：

法定代表人或授权代表（签字或盖章）：

日 期：      年   月    日

▲承诺函内容不得自行更改，不提供承诺函或更改承诺函内容将被视为没有实质性响应采购文件。

## 附件五  技术规格、商务条款服务偏离表

技术规格、商务条款服务偏离表

项目名称：                   项目编号：

| 内容 | 采购文件要求 |  | 投标文件内容 |  |  | 正偏离或负偏离 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 条款号 | 简要内容 | 条款号 |  | 实际响应的具体内容 |  |
| 技 术 偏 离 |  |  |  |  |  |  |
| 内容 | 采购文件要求 |  | 投标文件内容 |  |  |  |
|  | 条款号 | 简要内容 | 条款号 | 简要内容 |  |  |
| 商 务 服 务 偏 离 |  |  |  |  |  |  |

注：如有偏离，必须在偏离表中进行详细对比说明并注明正偏离和负偏离，如不说明偏离情况，视为完全响应采购文件要求无偏离，由投标供应商自行承担投标风险。

投标供应商全称（公章）：

法定代表人或授权代表（签字或盖章）：

日 期：      年     月    日

附件六  类似项目业绩

类似项目业绩

项目名称：                                               项目编号：

| 序号 | 采购单位 | 项目名称 | 合同金额 | 签约日期 | 联系人 | 联系电话 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

注：1.根据评分细则要求提供相关证明文件（复印件加盖公章）。

2.本表附加盖有效公章的合同复印件，业绩以合同为准。

3.投标供应商不按此要求填写此项内容或未提供业绩证明将视为无业绩。

4.投标供应商可按此表格式复制。

投标供应商全称（公章）：

法定代表人或授权代表（签字或盖章）：

日 期：      年     月    日

附件七 项目人员配备

（1）拟派项目负责人情况表

项目名称：                                        项目编号：

| 姓 名 |  | 性 别 |  | 年 龄 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 学 历 |  | 职 称 |  | 职 务 |  |
| 联系电话 |  |  | 手 机 |  |  |
| 近五年从事相关工作经历及业绩： |  |  |  |  |  |

注：根据评分细则提供相关证明材料复印件加盖公章。

投标供应商全称（公章）：

法定代表人或授权代表（签字或盖章）：

日期：  年  月  日

（2）拟投入本项目的服务人员名单

项目名称：                                         项目编号：

| 序号 | 姓名 | 性别 | 年龄 | 学历 | 职称/职务 | 本项目中的岗位 | 从事专业年限 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

注：1.列入本表人员如要更换，需经采购人同意，擅自更换或不到位属违约行为；

2.根据评分细则提供相关证明材料复印件加盖公章。

3.此表仅提供了表格形式，投标供应商可按此表格复制。

投标供应商全称（公章）：

法定代表人或授权代表（签字或盖章）：

日期：  年  月  日

# 第四部分   采购内容及要求

一、项目需求

1、招标需求一览表

| 序号 | 服务内容 |  | 数量 | 采购预算单价（限价）元/年 | 总价（▲最高限价）元/年 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 平原、丘陵地区（终端吨位：t） | t＜30 | 24 | 9857 | 236568 |
|  |  | 30≤t＜100 | 120 | 18470 | 2216400 |
|  |  | ≥100 | 48 | 30458 | 1461984 |
| 2 | 山地、海岛地区（终端吨位：t） | t＜30 | 44 | 10212 | 449328 |
|  |  | 30≤t＜100 | 36 | 18826 | 677736 |
|  |  | ≥100 | 17 | 31258 | 531386 |
| 3 | 中间提升设施（维护范围包括但不限于含农污处理设施的日常定期巡检、维护、清掏、消毒杀虫及应急运维等） |  | 345 | 2664 | 919080 |
| 4 | ▲大修费用（本项暂定80万元/年，按实结算，投标单位报价时不得更改此项单价，否则按无效标处理） |  | 1 | 800000 | 800000 |
| 合计 |  |  |  |  | 7292482 |

注：表中终端设施运维价格参考《浙建办村函［2019］40号关于征求《浙江省农村生活污水处理设施运维费用指导价格指南（试行）》（征求意见稿）意见的通知》。

2.运维标准严格按照浙江省《浙江省农村生活污水处理设施管理条例》、《农村生活污水处理设施标准化运维评价标准》、《农村生活污水治理设施第三方运维服务机构导则（试行）》、《农村生活污水A2O处理终端维护导则（试行）》、《浙江省农村生活污水处理设施水质检测导》等执行。（运维期间如上级部门出台最新文件，以最新文件标准实施）

3.相关技术的智能模块及相关软件必须实现无问题的数据和接口兼容对接、升级，并由采购单位永久免费使用，所产生的相关费用由本次采购中标的运维单位承担。

4.中标单位与采购单位签订运维服务总合同，并一起对污水治理设施运行点进行一一审核、记录存档，在确认所有设施正常运行后，完成交接工作；若有设施未能正常运行，中标单位应与上一轮运维企业积极对接，确保在规定时间内将设施维修调整至正常使用，开展运行维护管理工作并登记。

5.监控管理系统通过控件方式，提供给内网应用系统调用，视频前段录像采集信息保存不少于 6个月，其他采集信息保存不少于 24个月，作为后期服务监督、检查时调取。

6.本表数量为目前暂估数量，中标后以实际数量为准，随着终端污水处理设施逐步完善，增加的终端污水处理设施验收合格交付采购人使用后，运维管理一并纳入本项目管理范围，增加的费用按中标单价及实际交付时间进行结算。投标供应商必须对投标的数量的不确定性的价格变动风险予以充分的考虑，风险费已含在投标报价的价格中。

7、大修范围：

| 农村生活污水处理设施大修范围 | 1.意外损毁修复 |  | 1、暴雨、洪水、台风、海啸、地震、雷电、火灾等不可预见原因造成的处理设施损坏的修复； 2、沉降引起处理设施损坏的修复； 3、违法排污、人为破坏等造成的处理设施损毁的修复； |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 2.其他损毁修复 | 终端问题修复 | 1、池体(罐体)倾斜、开裂、上浮等问题的修复； 2、水泵、风机、控制柜、消毒设备的更换修复； 3、人工湿地填料的更换，池体填料(包括球类填料、弹性填料、生物膜等)及曝气设施的更换； 4、摄像头、流量计、在线监测设备等仪表设备的修复； 5、终端范围内绿化的整体更换； |

以上属于大修范围，同一处理设施更新、维修费用单次、单项维修费用在3000元以内的（含3000元）的费用包含在运维费用里，由乙方负责，请投标单位自行考虑风险。同一处理设施更新、维修费用单次、单项维修费用在3000元以上的，由乙方提出设施维修方案计划、受损工程修复时间计划和资金预算的申请，上报甲方主管部门核准，实施后经验收合格及时进行财务结算。

二、项目服务具体要求

1、苍南县农村生活污水治理设施运行维护管理工作主要内容和要求

本项目的工作范围是对苍南县辖18个乡镇农村生活污水治理设施。包含农污设施579个，其中终端设施289个、纳厂设施290个，涉及农户总户数为154665户。终端受益户数82574户，纳管受益户数72091户，生活污水处理设施预计涉及污水处理设计吨位数27096吨，污水提升泵站（中间提升）345座（以上数据参照2019年苍南县农村生活污水治理专项规划及温州城乡污水治理监管系统平台数据）。

服务范围包括但不限于：终端的维护、清掏物的处置、水质检测、平台管理等。

具体各镇（街道）运维项目设施相关数据见以下附表(附表数据为初步统计仅做参考，以实际移交资料为准)

1.1、整体要求

1.1.1运维期间，中标单位按照《浙江省农村生活污水处理设施管理条例》、浙江省《农村生活污水治理设施运行维护技术导则》、《农村生活污水处理设施标准化运维评价标准》、《浙江省农村生活污水处理设施水质检测导》等负责对农村生活污水治理设施进行运行、巡检、保养、维修维护和水质检测，保障系统的正常、稳定运行，数据完整率和有效率达到相关标准和规范要求，出水水质达到《浙江省农村生活污水处理设施水污染物排放标准》；

1.1.2相关行业主管部门颁布的新标准、新要求，中标单位需要无条件接受；

1.1.3建立健全治理设施运行维护管理制度、运维手册、操作规程和工作制度，制定生活污水处理设施年度运行维护管理计划，建立运行技术档案；

1.1.4确保污水治理设施功能完好、稳定运行，严禁私自停止设施运行或未经处理私自偷排污水；

1.1.5各类运行维护管理记录完整清晰；

1.1.6各类设施设备清洁、配件整齐；

1.1.7中标单位应在合适位置对治理设施运行维护范围、标准、操作细则、巡检时间、运行维护专业服务机构及业主单位监督电话等内容上墙明示，接受当地村民监督，开通24小时服务热线，统一受理污水治理设施故障报修和投诉建议；

1.1.8中标单位根据运维需要合理配备维护管理人员，人员配备应包括专业技术人员（如技术负责人、运行维护人员、电工等操作人员），运行期间要求做到持证上岗（持有相应的运营管理和运营操作岗位培训合格证书等）；

1.1.9运维过程中发生问题，中标单位在接到通知后在0.5小时内到达故障现场，采取必要的处理措施。

1.2、具体内容和要求

1.2.1污水治理设施

1.2.1.1机电设备、组件的维护管理

①按照设备使用说明的要求进行日常维护，定期保养机电设备；

②日常检查电气设备，确保正常运行，并填写检查运行记录，特殊情况应增加检查次数。记录回流泵、提升泵、潜水泵、风机等电气设备的运行情况；

③定期检查污水治理站点组件，确保正常运行，并填写检查记录，特殊情况应增加检查次数；

1.2.1.2终端设备运行维护管理

①治理设备操作规范、日常工作制度、安全规程上墙明示；

②定期巡查，确保污水治理设施正常运行，并做好巡查和运行记录；

③定期对格栅进行清渣、对集水井进行清淤，并做好运行记录；

④定期由专业人员对终端治理设施进行清理和保养，确保设施完好；

⑤主要和附属构筑物及标识标牌完好无损；

⑥定期对终端出水水质和水量进行观察记录，每个终端设施至少每月检测一次进、出水水质；

⑦发现进出水水质、水量出现异常，影响正常运行的，应立即采取措施防止或减少危害后果，及时向采购单位（甲方）报告，并及时排查检修，必要时上报县级主管部门协商解决；

⑧配合相关部门做好定期水质检测、抽检工作；

⑨定期清理废渣污泥，按照《运维废弃物处置方案》妥善处置终端设施产生的污泥、油块垃圾、废弃填料、园林垃圾等运维废弃物，有相关台帐记录；

⑩定期检查植物生长状况，并进行病虫害防治和修枝剪叶、清除杂草等；根据本地的气候环境，视植物生长情况对人工湿地植物进行补种，栽种时应保持植物间适当的密度和覆盖度；

⑪保持治理设施内场地清洁，无积水，无垃圾、无污水外溢。

1.2.1.4水质检测

①按《浙江省农村生活污水处理设施水质检测导》标准进行水质检测，必须满足基本检测项目，基本检测项目有8项：pH值、化学需氧量、氨氮、总磷、动植物油、悬浮物、粪大肠菌群、总氮；根据甲方需求选择增设检测项目，增设检测项目有 BOD5、阴离子表面活性剂、色度等。

1.2.2.1运维智能监视与信息管理系统和监控点管理

①由专人定期维护信息管理系统软件、数据库服务系统及其他应用软件，保证系统软件功能正常运行；

②按照技术标准要求建立健全农村生活污水治理设施档案信息库和运行数据库；

③定期备份、检查数据库，做到如有数据库损坏时可进行恢复；

④实时监控系统运行状态及性能指标，定期进行检测、维护和保养，发现系统应用问题及潜在风险及时解决，确保运维智能监视管理系统和各个终端监控点设备要24小时运转；

⑤系统参数、模块需根据运行管理要求进行设置调整，满足运维主管部门的应用需求；

⑥确保各个运维点信息通过控制中心沟通联络畅通；

⑦专人值班，确保环境整洁，设施设备等摆放整齐。

1.3其他相关要求

①按时支付设施运行产生的一切费用；

②加强对事故风险影响（包括进出水水质、水量出现异常，因故障、维护或其他自然、人为因素确实需临时停运的，终端防涝措施等）的预防对策和管理措施，并建立相应的应急预案制度。如遇台风、暴雪等自然性突发灾害，应提前做好预处理措施，事后及时巡视和维护；

③每月10日前向采购单位（甲方）和县运行维护主管部门报告上月的污水治理量、耗电量、巡查记录、设备完好率、设备操作维护记录等运行维护报表；

④每季度第1个月10日前，报告上季度进、出水水质，水量以及治理达标率等指标；

⑤每年1月上旬，报告上年度污水治理设施运行维护管理情况（包括运营维护成本，包括能耗、设备材料费用、人工等、零小修工程量、巡查记录、投诉治理情况等数据）；

⑥建立健全档案资料管理制度。所有档案实行纸质文件和电子化管理，纳入信息管理系统。档案资料和原始记录应包括以下项目：

a. 项目信息资料；

b.各种规章制度、维护指标、技术文件和有关规定等；

c.日常运行维护管理记录；

d.重大故障报告及治理结果记录；

e.年度检修测试和水质检测记录。

三、投标供应商投入本项目人员、车辆与设施基本配置（满足运行维护单位承接二类项目所需基本条件）

1．▲项目班组成员数量至少达到40人以上：

| 运维技术负责人 | 有3年以上水污染治理从业经验的中级工程师及以上职称，年龄在60岁以下。 | 1 名 |
| --- | --- | --- |
| 化验室负责人 | 有2年以上环境类或化学类化验实验室从业经验的中级工程师及以上职称。 | 1 名 |
| 专业技术管理人员 | 二级建造师(市政专业)或有中级及以上工程师(市政专业) | 1名及以上 |
|  | 二级建造师(机电专业)或有中级及以上工程师(机电专业或自动化专业) | 1名及以上 |
|  | 环境保护类中级工程师 | 2名及以上 |
| 专业操作人员 | 具备两年及以上运维管理经验的服务站负责人(其中职高学历2名及以上) | 3名以上 |
|  | 经过运维养护专业培训的农污运维养护员 | 20名以上 |
|  | 持证电工 | 2名及以上 |
|  | 经过专业培训的地下管道疏通养护员(管道工 ) | 3名及以上 |
|  | 经过专业培训的采样员 | 1名以上 |
|  | 经过专业培训的化验员 | 1名及以上 |
|  | 台帐资料员 | 1名及以上 |
|  | 平台管理员 | 1名以上 |
|  | 信息报送员 | 1 名 |
|  | 安全管理员 | 1名及以上 |

备注：▲注：以上人员为投标供应商在册人员，同一人员有多本证书的按一个人计算，提供相关人员证书的扫描件、提供以上人员投标截止前连续6个月以上的政务服务网查询打印的社会保险参保证明（需带二维码及浙江省社会保险电子专用章）；缴费单位和投标人名称必须一致，不提供或提供不全不得分。））。同一人员有多本证书的按一个人员计算；

2.▲运维车辆和设备配备至少达到以下要求：

| 运维车辆和设备 | 具体要求 | 数量 |
| --- | --- | --- |
| 具备项目合同要求的运维车辆 | 汽车（工具车） | 5辆及以上 |
|  | 吸污车（至少1辆4吨以上） | 2辆及以上 |
|  | 管道冲洗车 | 1辆及以上 |
| 具备项目合同要求的设备 | CCTV管道检测仪 | 1套及以上 |
|  | 小型管道疏通车 | 1辆（套）及以上 |
|  | 管道内窥镜 | 1套及以上 |
|  | 移动水质检测设备（至少具备检测化学需氧量，总磷，氨氮三项的能力） | 1套及以上 |
|  | 毒气检测仪 | 5套及以上 |
|  | 移动供电设备 | 1套及以上 |

备注：▲注：以上车辆为投标供应商自有车辆，需提供车辆购置发票、车辆登记证、车辆行驶证原件扫描件；设备提供购置发票原件扫描件。

- ▲中标单位中标后需在苍南县设置不少于3个服务站，设置地点由采购人与中标单位根据实际情况商定，服务站要求如下：

| 服务站要求 | 单个服务站设置 | 点位和场所面积 | 按照半小时服务圈，办公面积40平方米以上（含仓库） |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 服务站负责人 | 具备两年及以上运维管理经验 | 1名 |
|  |  | 养护小组设置 | 按8个设施/组/天 |  |
|  |  | 养护小组人员 | 经过专业技术培训 | 2名及以上/组 |
|  |  | 车辆 | 小型货车或皮卡车等 | 1辆及以上 |
|  |  | 工具与备件 | 按需配备 |  |
|  | 巡查小组 | 巡查小组配备 | 养护人员、电工及其他专业操作人员 | 3名及以上/组 |

▲注：合同签订后10天内，以上所有人员、设备、办公场所等均配备完成。

四、售后服务

售后服务：如在运维过程中发生问题，中标单位在接到采购方通知后在0.5小时内到达故障现场。提供办事处地点，联系电话保持24小时在线，统一受理污水治理设施故障报修和投诉建议。服务站需提供足够的备件以适应维修需求。定期给于巡检、保养，终身跟踪服务。

五、实施目标

中标单位严格按照本技术规格书的要求开展工作，从“安全、质量、进度、规范”四个方面加强维保项目的管控，确保人员行为、工作进度、环境管理、安全卫生等各环节满足要求。

1）运行指标：农污设施整体运行稳定，设备设施完好率不低于95%。

2）维修指标：每日现存故障缺陷≤5个。

3）设备设施关键缺陷消缺时间：≤4h。

4）终端设施进、出水水质：每月检测一次。

5）实时监控系统：24小时运转。

6）巡检指标：巡检执行率100%。

7）文件记录指标：维修记录及月度汇总报送满足要求。

1、安全目标

1.1、中标单位必须认真贯彻落实《安全生产法》、《环境保护法》等国家、各级政府和行业有关安全生产的法律法规、标准，及各上级单位的文件要求和规章制度，严格遵守和执行采购单位管理程序。

1.2、中标单位应在项目执行过程中杜绝违章，防范隐患和偏差，检修过程中的工业安全、消防保卫等安全相关作业均要满足采购单位要求。

1.3、中标单位应负责项目实施的相关工程类生产和安全责任保险，承担项目合同期内的所有安全责任。

2、质量目标

中标单位是本项目的直接责任者，要达到全员、全过程、全企业的全面质量管理要求，满足项目技术要求，确保农污设备设施安全稳定运行，设备检修质量和可靠性。

3、进度目标

中标单位必须结合工作范围成立专门的项目管理机构，根据采购单位的要求开展相关工作，并在进度要求内保质保量完成任务。

4、抢修目标

4.1、在农污设备出现故障时，45分钟内须到达现场组织实施抢修。其中，属于关键缺陷维修的，须在4小时内完成消缺；属于非关键缺陷维修的，须在3天内完成消缺。

2、维修完成后，应在维修记录中做好详细记录，记录内容包括但不限于故障描述、故障原因、处理方式以及工作开始、完成时间。

六、法规/规范

中标单位必须认真贯彻落实《安全生产法》、《环境保护法》、《浙江省农村生活污水处理设施管理条例》、《农村生活污水治理设施第三方运维服务机构导则（试行）》、《农村生活污水治理设施运行维护技术导则》、《农村生活污水处理设施标准化运维评价标准》、《浙江省农村生活污水处理设施水污染物排放标准》、《农村生活污水管网维护导则》、《浙江省农村生活污水处理设施水质检测导》等国家、各级政府和行业有关安全生产的法律法规、标准，及各上级单位的文件要求和规章制度，严格遵守采购单位管理程序。

七、农村生活污水治理设施工程审核、验收及移交要求

1.中标单位应全面仔细审核已经业主竣工验收完毕的农村生活污水治理设施，接收运维所需的资料，实地踏勘工程现场，发现问题及时向业主单位反馈要求整改；

2.中标单位须参与在建工程竣工验收，并对验收过程中存在的相关问题提出整改意见；

3.中标单位对农村生活污水治理设施办理移交运维手续，签署移交单，并自行承担移交后的治理设施运维风险。

八、运维服务期限

1、运维服务期一年，合同签订之日起参与污水治理，并接手运维，运维人员、运维设备按招标文件要求和投标文件中的承诺全部到位。运维期内，如有新增纳入户，中标单位应根据实际工作内容，相应增加设备及人员。

2、中标单位签订运维服务合同后，须在 10 天内在苍南县域内成立项目部。

3、采购单位如发现中标单位是以挂靠模式经营中标项目的，采购单位有权单方解除合同，所造成的损失全部由中标单位负责。

4、中标单位签订合同后，未按招标文件的规定的内容及时间节点实施的，采购单位有权单方解除合同，所造成的损失全部由中标单位负责。

5、在运维期内，因中标单位原因导致项目的运维管理出现问题并造成损失的，中标单位必须赔偿相应损失，根据损失的数量及性质采购单位有权单方终止合同，并有权另行选择运维管理商进行项目的运营维护，并且运维单位必须配合做好项目的移交工作。

九、运维服务期结束后的项目移交

1、在运行期结束移交时，设备必须保存完好，能正常运行，出水达标。

2、在运行期结束移交时，应同时移交运营所产生的数据和相关管理资料。

3、在运行期结束移交时，应提供管理培训，保证采购方参与培训的人员能独立、熟练地进行操作和日常维护保养，并提供1年时间的免费咨询服务和现场指导。投标单位在投标文件中应提出具体的培训计划。

十、技术文件资料的交付

维护运行开始同时向采购单位提供下列资料：

1、随机的易损件、备品备件及特殊专用工具清单。

2、本项目调试检验整体方案。

3、设备生产厂家的产品检测证书、合格证书、产品说明书、中文技术资料、中文操作手册、保修卡、维修手册等。

十一、项目考核

本项目农村生活污水治理设施长效运维情况，对中标单位按照制定的考核办法考核；考核由采购单位组织进行，中标单位配合有关单位进行运维工作的考核和监督。

考核结果主要分为五档。

1档：最终得分≥90分，当季合同费用全额支付。

2档：85≤最终得分＜90，当季合同费用扣除5%。

3档：80≤最终得分＜85，当季合同费用扣除10%。

4档：75≤最终得分＜70，当季合同费用扣除20%。

5档：最终得分＜70时，当季合同费用扣除100%,采购单位有权解除合同。

因运维原因被县级媒体曝光或被人举报查实的，当季合同费用扣除10%；被市级媒体曝光或被人举报查实的，当季合同费用扣除20%；被省级及以上媒体曝光或被人举报查实的，当季合同费用扣除30%。

因运维原因被苍南县县各级领导或主管部门批评通报的，当季合同费用扣除5%；因运维原因被温州市各级领导或主管部门批评通报的，当季合同费用扣除10%；因运维原因被浙江省各级领导或主管部门批评通报的，当季合同费用扣除15%。

考核细则见附件。

十二、付款方式

按实结算，中标单价不予调整。甲方凭乙方开具的正式发票进行支付。

- 十三、中标方式及合同签订

实施过程中若人员或设备不满足需求时，或考核得分低于80分时，采购人有权调整服务范围。

苍南县生活污水处理设施运行维护考核评分表

检查单位：                                                                           时间：     年  月   日

| 项目 | 查看方式 | 运行维护要求 | 评分标准 | 分值 | 得分 | 备注（扣分点及其他情况） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 平台考核 | 资料调阅 | 运维管理平台运行情况良好，数据维护及时、完整；巡检记录真实完整，符合合同及规范要求。 | - 设施巡检未达到规定一周一次频率（因客观原因不能打卡除外），每发现一次扣0.5分； - 水质报告未及时上传平台，每发现一次扣0.5分； - 标准化运维资料上传出现重复性错误被上级退回的，扣2分； - 未按规定开展设施提体检并形成体检报告的，每发现一次扣0.5分 - 其他相关运维资料未及时上报或未完成的，每发现一次扣0.5分；扣完为止。 | 10 |  |  |
| 管网设施 | 现场查看 | 按照浙江省农村生活污水处理设施标准化运维评价标准要求开展运维工作。 | - 管网或井内通畅，无淤积、破损、堵塞，得6分；每发现一处满溢的扣3分、淤积扣0.5分、破损扣1分、堵塞扣2分； - 回填面无下陷，得3分；每发现一处异常扣1分。 - 井盖、井圈、井口无破损、倾斜、沉降、塌陷，井盖能正常打开，得5分，每发现一处异常扣1分； - 井内壁防渗层无破损、渗漏，得2分；每发现一处破损扣0.5分、渗漏扣2分； | 25 |  |  |
| 处理终端 | 现场查看 | 按照浙江省农村生活污水处理设施标准化运维评价标准要求开展运维工作。 | 1、所有池体井盖完好，无破损、缺失，得2分；发现一个破损（直径5cm以上）的，扣0.5分，缺失扣1分； 2、池体无渗漏、沉降、开裂，得4分；发现一处渗漏扣4分、沉降扣2分、开裂扣2分； 3、进出水通畅、无堵塞，无雍水，得4分；发现池体满溢的扣4分、堵塞一处扣2分； 4、流量计、监控运行和数据显示正常，得2分；数据传送或显示不正常的扣2分； 5、水泵、液位计运行正常，接口无脱落，管道无破损，得2分，发现一处异常扣2分； 8、风机、气泵鼓风系统运行正常，曝气均匀，运行参数符合要求，得2分；无曝气扣2分； 9、植被种类适宜，分布均匀，密度符合设计要求，得2分；植物种类不符合设计要求的扣2分、密度过稀扣1分、分布不均匀的扣1分； 10、植被生长良好，及时收割，无大面积倒伏、堆积或枯萎，得2分；发现大面积倒伏、堆积或枯萎的扣2分、未及时收割的扣1分； 11、护栏、围挡和爬梯完整、牢固，无破损，得2分；发现一处异常扣0.5分； 12、设备房结构稳定，上锁，无破损，房内设施布置规范、整洁，得2分； 13、设备房结构存在安全隐患的扣2分、破损（直径大于10cm）扣0.5分、未上锁扣0.5分、房内物品凌乱扣0.5分； 14、标准化运维管理公示牌内容完整、表述正确，安装牢固，得2分；，内容不完整、不正确或公示牌破损扣1分； 15、现场整洁、美观，与村庄环境协调，得1分；发现现场杂乱、堆放杂物的扣2分。 | 30 |  |  |
| 水质及废弃物 | 资料调阅查看 | 出水符合农村生活污水处理设施水污染物排放标准要求，废弃物处理符合省市县要求。 | - 根据主管部门委托第三方检测机构监督检测结果：①达标设施，未达标每发现一次扣1分；②不达标设施（系统默认），进出水不正常且运维单位对该情况不清楚的扣1分，扣完为止； - 运维单位水质自检频次未按要求执行的，发现一个设施未按要求检测扣1分（因客观原因无法检测除外），扣完为止。 （统计范围：县级考核为全县范围，乡镇考核为辖区范围）； 3、废弃物未按规定处理的，发现一处扣1分，扣完为止。 | 20 |  |  |
| 社会综合评价 |  | 运行维护总体社会评价良好，运行维护成效明显。 | - 因运维原因被媒体曝光或被人举报查实的，每次扣5分，及时整改后，降为扣3分。 - 因运维原因被浙江省、温州市、苍南县县各级领导或主管部门批评通报的，扣5分；及时整改后，降为扣3分。 （同一件事情按照高的扣分计算） | 10 |  |  |
| 工作配合度 |  | 配合主管部门及乡镇街道完成农村生活污水处理设施运行维护其他相关工作。 | 不配合主管部门或乡镇街道做好农村生活污水污水处理设施运行维护工作的，导致任务无法顺利推进或完成的，酌情扣分。 | 5 |  |  |

- 第五部分   评标原则及方法

根据相关法律、法规特制定以下评标办法。

- 总  则

评标工作应遵循公开、公平、公正、科学、择优原则和诚实、信誉、效率的服务原则。本着科学、严谨的态度，认真进行评标。择优选用，推进技术进步，确保项目质量、交货期，节约投资，最大限度的保护当事人权益，严格按照采购文件的商务、技术要求，对投标文件进行综合评定，提出优选方案，编写评标报告。对落标单位，评委会不作任何落标解释。投标供应商不得以任何方式干扰招投标工作的进行，一经发现其投标文件将被拒绝。

- 二、 评标组织

评标工作由采购单位依法组建的评标委员会负责，评标全过程由有关部门指导监督。

- 三、 评标程序

评标委员会对各投标供应商的投标资格进行审查；然后对合格投标供应商的技术资信标进行评审；技术资信标评审结束后开启商务（报价）标，开启商务（报价）标前先公布投标供应商技术得分情况，然后由投标供应商代表检查商务（报价）标的密封情况，确认无误后开启商务（报价）标并对商务（报价）标进行评审，根据综合评审结果，提交评审报告。

- 四、 评标办法

本次评标采用综合评分法，总分100分，其中技术资信80分（技术资信权值80%），商务（报价）20分（价格权值20%）。即最大限度地满足采购文件实质性要求前提下，按照采购文件中规定的各项评分内容评审后，以评标总得分前两名的投标供应商，作为该项目第一中标候选供应商、第二中标候选供应商。

- 五、 评分细则

1.   技术资信分的评定（80分）

各评委成员按下列评分内容进行评定，每人一张评分计算表，由评标委员会成员各自评定独立打分并记实名。如某张表的一项评分内容分值超过规定的范围，则该张表无效。评标委员会成员对投标供应商的各项评分内容评分的合计分的算术平均值为该投标供应商技术资信的最终得分（四舍五入，保留小数点后二位）。

| 序号 | 评审 内容 | 评分标准 | 分值 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 企业 荣誉 | - 投标供应商自2019年1月1日以来，运维的同一县（市、区）获得过省级农村生活污水运维优秀县称号的得1分（必须为整个县（市、区）的农污运维，提供相关证明材料原件扫描件，不提供不得分），本项最高得1分。 - 投标人自2019年1月1日（含）至投标截止时间止（以获奖证书或文件上的时间为准），投标人获得省级及以上政府部门颁发的与污水处理相关奖项或荣誉的：一等奖得4分，二等奖得2分，三等奖得1分。本项最多得4分。 注：每个项目只能按最高得分项计一次分，不累计计分，且最多只允许提供二个项目；提供获奖证书或获奖文件复印件（加盖投标人公章）计分。 （投标书中须提供以上证书或证明材料均为原件扫描件，不提供不得分。） | 5 |  |
| 2 | 技术 能力 | 1、投标供应商拥有自行研发的农污智慧管理平台得1分 （提供相关证明材料，不提供或提供不全不得分） | 1 |  |
|  |  | 2、投标供应商具有农污相关软件著作权证书的，每项得0.5分，最高得1分。 （投标书中须提供以上证书或证明材料原件扫描件，不提供不得分。） | 1 |  |
|  |  | 3、投标供应商参与编制农村生活污水治理相关国家、行业标准、省级地方标准、导则。每提供一份得0.5分，最高得2分。（提供已发布的相关标准、导则证明材料，不能体现投标人参与证明的不得分） | 2 |  |
|  |  | 4、投标供应商主持县级及以上农村生活污水治理专项规划编制的。每编制一个专项规划编制得3分，最高得6分。（提供中标通知书或合同原件扫描件，不提供或提供不全不得分。） | 6 |  |
|  |  | 5、投标人具有有效期内的ISO9001质量管理体系、ISO14001环境管理体系、ISO45001职业健康安全管理体系（认证范围包括：污水处理、生态修复工程及运维服务），每提供一个得1分，最高得3分，缺一项或认证范围不齐全不得分。 注：投标文件中同时提供证书复印件及全国认证认可信息公共服务平台（http://cx.cnca.cn/CertECloud/index/index/page）的证书网页截图复印件并加盖公章，不提供不得分。 | 3 |  |
| 3 | 项目 业绩 | 1、投标供应商自2019年1月1日至今承担过县（市、区）级农村生活污水运维处理设施运维项目的，必须为整个县（市、区）），每个得0.5分，最高得1分。（注：业绩证明材料以合同为准，需提供合同原件扫描件，同一县（市、区）连续运维的业绩按一个计算，不提供或提供不全不得分。） 2、投标供应商具有 5000 吨/天及以上的乡镇污水处理厂项目运营管理业绩，每个得1分，最多得3分。（注：业绩证明材料以合同为准，需提供合同原件扫描件，包含委托运营及PPP、TOT、ROT等模式，但需体现2年及以上运维时间。） | 4 |  |
| 4 | 人员 配备 | 投标供应商在满足基本配置的情况下， 1、每增加技术管理人员1人，(具有环境类或给排水专业中级及以上职称，年龄在60岁以下）得1分，本项最高得2分； 2、每增加农污运维养护员1人，（通过运维养护专业培训）得0.5分，本项最高得2分； 3、每增加泵站操作工1人，(具有相关证书)得1分，本项最高得1分； 4、每增加废弃物处置员1人，(具有相关证书)得1分，本项最高得1分； 注：（以上提供相关人员必须是在职在岗人员，同一人员有多本证书的按一个人计算，提供相关人员证书的扫描件、投标截止前连续6个月以上的政务服务网查询打印的社会保险参保证明（需带二维码及浙江省社会保险电子专用章）；缴费单位和投标人名称必须一致，不提供或提供不全不得分。） | 6 |  |
| 5 | 办公 场所 、 设备 配备 | 投标供应商在满足基本配置的情况下， - 每增加运维汽车1辆，得1分，本项最高得2分； - 每增加吸污车1台得1分，本项最高得2分； 3、每增加拍摄无人机1台得1分，本项最高得1分； 4、每增加移动供电设备1台得1分，本项最高得1分； 5、投标供应商承诺在项目所在地建设实验室，并具有《浙江省农村生活污水处理设施水污水排放标准》（DB33\973-2021）规定的8项检测能力的得1分，本项最高得3分. （以上车辆为投标供应商自有，需提供购置发票、车辆登记证、车辆行驶证原件扫描件，否则不得分；设备提供购置发票原件扫描件，否则不得分）； | 9 |  |
| 6 | 对本项目的 整体理解 | 项目整体的理解（整体统筹规划、理解程度、总体设计、组织实施等）。 对项目整体的理解透彻得5-3.1分，较好的得3-2.1分，一般得1-0分。 | 5 |  |
| 7 | 运维服务 计划 和 方案 | 对投标供应商提供的设施运维、维修及运行管理方案、计划，设施运行操作规则与规程等内容进行综合评议： 运维服务计划与方案内容完整详细，且合理得5-3.1分； 运维服务计划与方案内容比较完整、比较详细得3-2.1分； 运维服务计划与方案，运维服务计划与方案一般得2-0分； | 5 |  |
| 8 | 项目 重难点 分析 及 解决措施 | 对投标供应商提供的针对本项目的重点难点分析及解决问题的措施等方面进行综合评议： 项目重难点分析及解决措施内容完整详细，且有建设性意见得9-6.1分； 项目重难点分析及解决措施内容比较完整、比较详细得6-3.1分； 未提供项目重难点分析及解决措施，项目重难点分析及解决措施差，与现状不相符的得3-0分； | 9 |  |
| 9 | 运维 管理 方案 | 1.运维管理措施及内部考核制度： 对投标供应商提供的针对本项目的运维管理措施及内部考核制度等内容进行综合评议： 运维管理措施及内部考核制度内容完整详细，操作性强得4-3.1分； 运维管理措施及内部考核制度比较完整、比较详细得3-2.1分； 运维管理措施及内部考核制度不完整，不详细，或未提供的得2-0分。 2.突发情况的应急处理措施（对投标供应商提供的突发情况的应急处理措施，应急响应时间方案进行综合评议）： 突发情况的应急处理措施安全性高，操作性强，应急响应时间短得当得4-3.1分； 突发情况的应急处理措施内容比较完整、比较详细得3-2.1分； 突发情况的应急处理措施内容不完整，不详细，或未提供的得2-0分。 3.质量、安全文明、环境保护措施 对投标供应商提供的质量、安全文明、环境保护措施的可行性、合理性进行综合评议： 质量、安全文明、环境保护措施可行性高，操作合理得4-3.1分； 质量、安全文明、环境保护措施可行性不高，存在部分不可行内容，不合理操作的得3-2.1分； 质量、安全文明、环境保护措施可行性内容不完整，不详细，或未提供的得2-0分。 4.项目移交审核、验收方案： 要求科学性、合理性、可操作性强、验收形成资料确保顺利移交，并在最短时间内投入运维。 项目移交审核、验收方案科学合理，可操作性强得4-3.1分； 项目移交审核、验收方案不够合理，可操作性不强得3-2.1分； 项目移交审核、验收方案不够合理，内容不完整，不详细，或未提供的得2-0分。 | 16 |  |
| 10 | 现场答辩 | 拟派项目负责人现场答辩，采用口头形式答题，根据项目负责人的答题准确性和答题过程体现的专业水平、管理能力进行分档打分。答辩题目、个数、答题时间等由评标委员会根据项目的实际情况确定。（拟派项目负责人需有投标人为其缴纳的近六个月中任意三个月社保证明。在投标截止时间前需到达开标地点，否则不得分） A档8-5.1分，B档5-3.1分，C档3-0分， | 8 |  |

2.   商务（报价）评分（20分）：

满足采购文件要求且投标价格最低的投标报价为评标基准价。

（1）有效投标供应商的投标报价等于评标基准价时其价格分为满分20分；

（2）其他投标供应商的价格分按以下公式计算：

投标报价得分=（评标基准价/投标供应商投标价）×20%×100（四舍五入，保留小数点后2位）

（3）▲本项目采购预算：人民币7292482元/年，投标供应商的报价超过采购预算，其投标文件作无效标处理。

（4）▲投标供应商的报价均超过了采购预算，本次采购应予废标，重新组织采购。

3.   有效投标供应商的综合得分为技术资信分和商务（报价）分的总和。

4.   评标委员会依据法律、法规及采购文件有关规定在有效标中按投标供应商综合得分由高到低顺序排列，综合得分最高的前两名投标供应商作为该项目第一中标候选供应商、第二中标候选供应商向采购人推荐，并提交评标报告（得分相同，投标报价低的排序第一；得分且投标报价相同的，由评委抽签决定顺序排列。）

5.   在评标过程中,评标委员会发现投标人的报价明显低于其他投标报价或者在设有标底时明显低于标底,使得其投标报价可能低于其个别成本的,应当要求该投标人作出书面说明并提供相关证明材料。投标人不能合理说明或者不能提供相关证明材料的,由评标委员会认定该投标人以低于成本报价竞标,其投标应作废标处理。

- 六、 定标办法

1.   本次采购由评标委员会推荐中标候选供应商，采购人根据评标委员会的推荐结果进行最终确认。

2.   排名第一的中标候选供应商因自身原因放弃中标或因不可抗力不能履行合同的；或采购文件规定应当提交履约保证金而在规定的期限内未能提交的；或未能在规定时间内与采购人签订合同的；或经质疑，采购组织机构审查确认因排名第一的候选供应商在本次采购活动中存在违法违规行为或其他原因使质疑成立的，采购人可以视情况确定是否由排名第二的候选供应商为中标供应商，或重新组织采购。

- 七、 确定中标供应商

中标供应商经采购人确认后，中标结果在浙江政府采购网、温州国企采购平台等信息媒体上公告。中标公告的公示期结束后，在规定期限内无异议则采购代理机构将向中标供应商发出中标通知书。中标通知书对采购人和中标供应商具有同等法律效力。

- 八、 投标供应商义务

投标供应商应随时接受评标委员会的询标，解答包括有关的商务、技术等问题。评标结束，所有评标资料归档备查。