鉴湖景区智慧景区建设（一期）项目

项目编号:绍柯企｛2025｝139号

- 公

- 开

- 招

- 标

- 文

件

采购单位：浙江柯岩风景区开发股份有限公司

采购代理机构：华诚工程咨询集团有限公司

2025年3月

目  录

第一部分      招标公告

第二部分      投标人须知

第三部分      采购需求

第四部分      评标方法及评分标准

第五部分      拟签订的合同文本

第六部分      应提交的有关格式范例

- 第一部分 招标公告

项目概况

鉴湖景区智慧景区建设（一期）项目招标项目的潜在投标人应在乐采云系统在线获取招标文件，并于2025年3月14日9点30分（北京时间）前递交投标文件。

## 一、项目基本情况

项目编号：绍柯企｛2025｝139号

项目名称：鉴湖景区智慧景区建设（一期）项目

预算金额（元）：5800000

最高限价（元）：5780000

采购需求：详见招标文件

标项一：

标项名称：鉴湖景区智慧景区建设（一期）

项目数量：1

预算金额（元）：5800000

简要规格描述或项目基本概况介绍、用途：为推动鉴湖景区智能化、数据化转型升级，建设配套智慧服务平台，打造鉴湖智慧景区，具体详见招标文件。

备注：具体详见招标文件。

合同履行期限：具体详见招标文件

本项目（否）接受联合体投标。

## 二、申请人的资格要求：

满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定；且未被“信用中国”（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单；

本项目的特定资格要求：无。

## 三、获取招标文件

时间：公告发布之日起至2025年3月14日，每天上午00:00至12:00 ，下午12:00至23:59（北京时间，线上获取法定节假日均可，线下获取文件法定节假日除外）

地点（网址）：浙江政府采购网（http://zfcg.czt.zj.gov.cn/）；

方式：供应商登录乐采云平台www.lecaiyun.com，在线申请获取采购文件（进入“项目采购”应用，在获取采购文件菜单中选择项目，申请获取采购文件）。公告页面附件招标文件可以下载，仅供浏览使用；

售价：0。

## 四、提交投标文件截止时间、开标时间和地点

提交投标文件截止时间： 2025年 3月14日9：30（北京时间）

投标地点（网址）：乐采云平台（https://www.lecaiyun.com）

开标时间： 2025年3月14日9：30

开标地点（网址）：浙江金柯桥文化旅游集团有限公司鉴湖景区办公楼2号楼202会议室通过乐采云平台（https://www.lecaiyun.com）在线开标

## 五、公告期限

自本公告发布之日起5个工作日。

## 六、其他补充事宜

1.供应商认为采购文件使自己的权益受到损害的，可以自获取采购文件之日或者采购文件公告期限届满之日（公告期限届满后获取采购文件的，以公告期限届满之日为准）起7个工作日内，以书面形式向采购人和采购代理机构提出质疑。质疑供应商对采购人、采购代理机构的答复不满意或者采购人、采购代理机构未在规定的时间内作出答复的，可以在答复期满后十五个工作日内向同级国有企业采购监督管理部门投诉。质疑函范本、投诉书范本请到浙江政府采购网下载专区下载。

2.其他事项：/

## 七、对本次采购提出询问、质疑、投诉，请按以下方式联系。

1.采购人信息

名称：浙江柯岩风景区开发股份有限公司

地址：绍兴市柯桥区鉴湖景区内

传真：/

项目联系人（询问）：周工

项目联系方式（询问）：15958518079

质疑联系人：金工

质疑联系方式：0575-81160227

2.采购代理机构信息

名称：华诚工程咨询集团有限公司

地址：绍兴市柯桥区金地商业二期17幢21楼

传真：/

项目联系人（询问）：陈敏

项目联系方式（询问）：18905752254

质疑联系人：钱观火

质疑联系方式：15267852140

- 同级国有企业采购监督管理部门

名称：浙江金柯桥文化旅游集团有限公司限额以下交易监督领导小组

地址：绍兴市柯桥区鉴湖景区内

监督投诉电话：0575-84360106

若对项目采购电子交易系统操作有疑问，可登录乐采云平台(www.lecaiyun.com)，点击右侧咨询小采，获取采小蜜智能服务管家帮助，或拨打乐采云服务热线95763获取热线服务帮助。

CA问题联系电话（人工）：汇信CA 400-888-4636；天谷CA 400-087-8198。

- 第二部分 投标人须知

前附表

| 序号 | 事项 | 本项目的特别规定 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 报价要求 | 有关本项目开展所需的设备材料费、规费、税金及不可预见费等一切相关费用、政策性文件规定及合同包含的所有风险、责任等完成本项目的所有费用均计入报价。《投标（开标）一览表》是报价的唯一载体。投标文件中价格全部采用人民币报价。招标文件未列明，而投标人认为必需的费用也需列入报价。 投标报价出现下列情形的，投标无效： ▲投标文件出现不是唯一的、有选择性投标报价的； ▲投标报价高于本项目采购预算或者最高限价的; ▲报价低于项目预算50%的投标报价，投标人应在投标文件中提供成本测算资料，未在投标文件中提供成本测算资料的，将被视为投标人不能证明其报价合理性； ▲《投标（开标）一览表》填写不完整或字迹不能辨认或有漏项的,经评标委员会认定属于重大偏差的； ▲投标人对根据修正原则修正后的报价不确认的。 |
| 2 | 项目采购类型 | 本项目为货物类采购项目 货物类：本项目货物类产品不接受进口产品投标（进口产品是指通过中国海关报关进入中国境内且产自关境外的产品） |
| 3 | 分包或转包 | （1）采购人不同意分包 （2）本项目不得转包。 |
| 4 | 投标文件的份数 | 本项目实行电子投标。供应商应准备电子投标文件参与投标：电子投标文件，按政采云平台项目采购-电子招投标操作指南及本招标文件要求递交。 ▲未传输递交电子投标文件的，投标无效。 ▲未在系统解密时间内完成解密的，视为投标人自行放弃投标，投标无效。 |
| 5 | 开标前答疑会或现场考察 | 不组织。 |
| 6 | 样品提供 | 不要求。 |
| 7 | 演示 | ☐A不组织。 ☑B组织。 评分细则中视频演示部分，以U盘形式封存、递交（同时应递交两份U盘，两份单独包装，封面上注明招标单位名称、投标单位名称、项目名称并加盖投标单位公章和法人章，一份写明投标正本，另一份应写明备份文件，如果U盘内容不能读取，不得分，演示时间不超过15分钟）。演示顺序根据供应商政采云系统中解密先后顺序，先解密者先演示，以此类推。 2.投标人应于2025年3月13日17时00分整之前将U盘密封，以邮寄(建议采用EMS或顺丰)的方式送达至绍兴市柯桥区金地商业二期17幢21楼，收件人：陈敏，联系电话：18905752254，邮政编码：312030，请寄件人在邮件外包装注明投标项目名称、投标人名称，被授权人姓名及联系电话, 接收邮寄快递包裹的时间为工作日9:00-17:00，邮寄以签收时间为准，逾期送达或未按照招标文件要求密封将予以拒收。 也可现场递交演示视频，投标人应于2025年3月14日9时00分-9时30分内将U盘密封送达至绍兴市柯桥区鉴湖景区内（浙江金柯桥文化旅游集团有限公司办公楼2号楼202会议室），现场递交，应即交即走。 |
| 8 | 采购代理机构代理费用 | 采购人支付 |
| 9 | 投标保证金缴纳 | 不收取投标保证金 |
| 10 | 履约保证金金额 | 合同价的0.5% |
| 11 | 电子招投标说明 | （1）电子招投标：本项目以数据电文形式，依托“乐采云平台（www.lecaiyun.com）”进行招投标活动，不接受纸质投标文件。 （2）投标准备：注册账号--点击“商家入驻”，进行政府采购供应商资料填写；申领CA数字证书---申领流程详见“浙江政府采购网-下载专区-电子交易客户端-CA驱动和申领流程”；安装“乐采云电子交易客户端”----前往“浙江政府采购网-下载专区-电子交易客户端”进行下载并安装。 （3）招标文件的获取：使用账号登录或者使用CA登录乐采云平台；进入“项目采购”应用，在获取采购文件菜单中选择项目，获取招标文件。 （4）投标文件的制作：在“乐采云电子交易客户端”中完成“填写基本信息”、“导入投标文件”、“标书关联”、“标书检查”、“电子签名”、“生成电子标书”等操作。 （5）投标文件的传输递交：投标人在投标截止时间前将加密的投标文件上传至乐采云平台。 （6）投标文件的解密：投标人按照平台提示和招标文件的规定在开始解密后半小时内完成在线解密。 （7）具体操作指南：详见乐采云平台“服务中心-帮助文档-项目采购-操作流程-电子招投标-政府采购项目电子交易管理操作指南-供应商”。 |

注：本项目通用总则条款与前附表等专用特别规定有冲突之处，以专用条款（特别规定）为准

- 一、总则

- 1. 适用范围

本招标文件适用于该项目的招标、投标、开标、资格审查及信用信息查询、评标、定标、合同、验收等行为（法律、法规另有规定的，从其规定）。

- 2.定义

2.1 “采购人”系指招标公告中载明的本项目的采购人。

2.2 “采购代理机构”系指招标公告中载明的本项目的采购代理机构。

2.3 “投标人”系指是指响应招标、参加投标竞争的法人、其他组织或者自然人。

2.4 “负责人”系指法人企业的法定负责人，或其他组织为法律、行政法规规定代表单位行使职权的主要负责人，或自然人本人。

2.5 “▲” 系指实质性要求条款，“★”系产品采购项目中单一产品或核心产品。

3. 询问、质疑、投诉

3.1供应商询问

已获取招标文件的潜在投标人，发现招标文件其中有误或有问题需要澄清，应于公告发布之日起至公告期限届满之日内以书面形式向采购人或者采购代理机构提出，采购代理机构与采购人研究后，对认为有必要回答的问题，将以公告形式通知所有招标文件收受人。逾期提出的采购人有权不予受理。

3.2供应商质疑

3.2.1提出质疑的供应商应当是参与所质疑项目采购活动的供应商。潜在供应商已依法获取其可质疑的采购文件的，可以对该文件提出质疑。

3.2.2供应商认为采购文件、采购过程和成交结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或者应知其权益受到损害之日起七个工作日内，以书面形式向采购人或者采购代理机构提出质疑，否则，采购人或者采购代理机构不予受理：

（1）对采购文件提出质疑的，质疑期限为供应商获得采购文件之日或者采购文件公告期限届满之日起计算。采购文件在公告期限届满之日后获得的，应当自采购文件公告期限届满之日起计算，且应当在采购响应截止时间之前提出。

（2）对采购过程提出质疑的，质疑期限为各采购程序环节结束之日起计算。

（3）对采购结果提出质疑的，质疑期限自采购结果公告期限届满之日起计算。

（4）供应商应在法定质疑期内一次性提出针对同一采购程序环节的质疑。

3.2.3供应商提出质疑应当提交质疑函和必要的证明材料。质疑函应当包括下列内容：

3.2.3.1供应商的姓名或者名称、地址、邮编、联系人及联系电话；

3.2.3.2质疑项目的名称、编号；

3.2.3.3具体、明确的质疑事项和与质疑事项相关的请求；

3.2.3.4事实依据；

3.2.3.5必要的法律依据；

3.2.3.6提出质疑的日期。

供应商提交的质疑函需一式三份。供应商为自然人的，应当由本人签字；供应商为法人或者其他组织的，应当由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者盖章，并加盖公章。

质疑函范本请到浙江政府采购网下载专区下载。

3.2.4采购人或者采购代理机构应当在收到供应商的书面质疑后七个工作日内作出答复，并以书面形式通知质疑供应商和其他与质疑处理结果有利害关系的国有企业采购当事人，但答复的内容不得涉及商业秘密。

3.2.5询问或者质疑事项可能影响采购结果的，采购人应当暂停签订合同，已经签订合同的，应当中止履行合同。

3.2.6质疑接收人：详见前附表

3.3供应商投诉

3.3.1质疑供应商对采购人、采购代理机构的答复不满意或者采购人、采购代理机构未在规定的时间内作出答复的，可以在答复期满后十五个工作日内向同级国有企业采购监督管理部门提出投诉。

3.3.2供应商投诉的事项不得超出已质疑事项的范围，基于质疑答复内容提出的投诉事项除外。

3.3.3供应商投诉应当有明确的请求和必要的证明材料。

3.3.4 以联合体形式参加国企采购活动的，其投诉应当由组成联合体的所有供应商共同提出。

投诉书范本请到浙江政府采购网下载专区下载。

- 二、招标文件的构成、澄清、修改

4．招标文件的构成

4.1 招标文件包括下列文件及附件

- 第一部分 招标公告

- 第二部分 投标人须知

- 第三部分 采购需求

- 第四部分 评标方法及评分标准

- 第五部分 拟签订的合同文本

- 第六部分 应提交的有关格式范例

4.2与本项目有关的澄清或者修改等公告、内容亦为招标文件的组成部分，投标人须自行于招标公告所在网站获取相关信息（浙江政府采购网网址http://www.zjzfcg.gov.cn）。

5. 招标文件的澄清、修改

采购人或者采购代理机构如对已发出的招标文件进行必要澄清或者修改的，将在发布招标公告的网站上发布更正、澄清（修改）公告，同时视情况延长投标截止时间和开标时间。该公告澄清或者修改的内容为招标文件的组成部分。

- 三、投标

6.招标文件的获取

详见招标公告中获取招标文件的时间期限、地点、方式。附件中直接下载仅供浏览使用。

▲未按照公告要求完成采购文件获取的，投标无效。

7.开标前答疑会或现场考察

采购人视采购项目的具体情况，如果采购人组织潜在投标人现场考察或者召开开标前答疑会的，潜在投标人按前附表的规定参加现场考察或者开标前答疑会。

8.投标保证金

本项目不收取投标保证金。

9. 投标文件的语言

投标文件及投标人与采购有关的来往通知、函件和文件均应使用中文。

10. 投标文件的组成

投标文件应当包括以下主要内容：资格文件、商务技术文件、报价文件。其中电子投标文件中所需加盖公章部分均应采用电子签章。投标文件应当对招标文件提出的要求和条件作出明确响应。

10.1资格文件应包括以下内容：证明其符合《中华人民共和国政府采购法》规定的供应商基本条件和采购项目对供应商的特定条件（如果项目要求）的有关资格证明文件。

10.1.1营业执照(或事业法人登记证或其他工商等登记证明材料)复印件（投标人为自然人的，提供自然人的身份证明）；

金融、保险、通讯等特定行业的全国性企业所设立的区域性分支机构，以及个体工商户、个人独资企业、合伙企业，如果已经依法办理了工商登记手续，并且获得总公司（总机构）授权或能够提供房产权证或其他有效财产证明材料（在投标文件中提供相关材料），证明其具备实际承担责任的能力和法定的缔结合同能力，可以独立参加国企采购活动，由单位负责人签署相关文件材料；

10.1.2投标声明函；

10.1.3法定代表人授权书；如以联合体形式参加国企采购活动的，只需提供联合体牵头人法定代表人授权委托书；如投标人代表系法定代表人，无需提供法定代表人授权委托书；

10.1.4法定代表人及其授权代表的身份证复印件（正反面复印件）；如投标人代表系法定代表人，只需提供其身份证复印件（正反面复印件）。

10.2 投标人的商务技术文件应包括以下内容：

10.2.1评分对应表

10.2.2投标产品规格配置清单；如果本项目涉及硬件设备采购，应当提供投标产品规格配置清单（设备名称、品牌及型号、规格配置详细说明、数量等）。所有技术指标表述均应采用中文，如当前公布的技术指标只有英文表述的，必须由投标人作出中文注释（评审时以中文注释为准）。否则任何含糊不清的表述导致清标小组技术扣分直至认定为投标无效都将是投标人的责任。

10.2.3技术响应表；如果招标文件要求投标人提供投标产品技术指标证明材料的（如官网查询截图、产品彩页、检测报告等），投标人应当对照招标文件要求和投标文件响应情况提供相应证明材料，否则该项技术指标视为负偏离；

10.2.4商务响应表；

10.2.5项目组织实施方案;项目组织实施方案包括但不限于以下内容：组织机构、工作时间进度表、工作程序和步骤、管理和协调方法、关键步骤的思路和要点；

10.2.6项目负责人情况表；

10.2.7项目组人员名单；

10.2.8售后服务方案（如有）。售后服务方案可包含且不限于对用户故障的响应、处理、定期巡检、维护、备品备件、常用耗材提供、售后服务机构设置、驻点人员情况等。服务承诺未明示可能涉及的前提设定和费用，视为是无条件和免费的；

10.2.9优惠条件及特殊承诺（如有）；

10.2.10投标人认为需要的其他商务技术文件或说明。

10.3 投标人的报价文件应包括以下内容：

10.3.1投标(开标)一览表；

10.3.2投标报价明细表。

- 11. 投标文件的编制

▲投标文件未按本条规定的格式编制的，投标无效；

11.1投标文件分为资格文件、商务技术文件、报价文件三部分。各投标人在编制投标文件时请按照招标文件第六部分规定的格式进行，“商务技术文件”可在招标文件规定的格式基础上适当调整，以使内容更加完备，混乱的编排导致投标文件被误读或评标委员会查找不到有效文件是投标人的风险。

11.2投标人进行电子投标应安装客户端软件—“乐采云电子交易客户端”，并按照招标文件和电子交易平台的要求编制并加密投标文件。投标人未按规定加密的投标文件，电子交易平台将拒收并提示。

11.3使用“乐采云电子交易客户端”需要提前申领CA数字证书，申领流程请自行前往“浙江政府采购网-下载专区-电子交易客户端-CA驱动和申领流程”进行查阅。

12.投标文件的签署、盖章

12.1投标文件按照招标文件第六部分格式要求进行签署、盖章。

▲投标人的投标文件未按照招标文件要求签署、盖章的，其投标无效。

12.2为确保网上操作合法、有效和安全，投标人应当在投标截止时间前完成在“政府采购云平台”的身份认证，确保在电子投标过程中能够对相关数据电文进行加密和使用电子签名。

13. 投标文件的提交、补充、修改、撤回

13.1 供应商应当在投标截止时间前完成投标文件的传输递交，并可以补充、修改或者撤回投标文件。补充或者修改投标文件的，应当先行撤回原文件，补充、修改后重新传输递交。投标截止时间前未完成传输的，视为撤回投标文件。投标截止时间后递交的投标文件，电子交易平台将拒收。

13.2在投标截止时间前，除供应商补充、修改或者撤回投标文件外，任何单位和个人不得解密或提取投标文件。

13.3采购代理机构可以视情况延长投标文件提交的截止时间。在上述情况下，采购代理机构与投标人以前在投标截止期方面的全部权利、责任和义务，将适用于延长至新的投标截止期。

14.投标文件的无效处理

有招标文件第四部分 “投标无效”章节规定的情形之一的，投标无效：

15.投标有效期

15.1投标有效期为从提交投标文件的截止之日起90天。

▲投标人的投标文件中承诺的投标有效期少于招标文件中载明的投标有效期的，投标无效。

15.2投标文件合格投递后，自投标截止日期起，在投标有效期内有效。投标有效期内，投标人不得撤销或更换投标文件。

15.3在原定投标有效期满之前，如果出现特殊情况，采购代理机构可以以公告形式通知投标人延长投标有效期。投标人同意延长的，不得要求或被允许修改其投标文件，投标人拒绝延长的，其投标无效。

- 四、开标、资格审查与信用信息查询

16.开标

16.1采购代理机构按照招标文件规定的时间通过电子交易平台组织开标，所有投标人均应当准时在线参加。投标人不足3家的，不得开标。

16.2开标时，电子交易平台按开标时间自动提取所有投标文件。采购代理机构依托电子交易平台发起开始解密指令，投标人按照平台提示和招标文件的规定在半小时内完成在线解密。

17、资格审查

17.1开标后，采购人或采购代理机构将依法对投标人的资格进行审查。

17.2采购人或采购代理机构依据法律法规和招标文件的规定，对投标人的基本资格条件、特定资格条件进行审查。

17.3投标人未按照招标文件要求提供与基本资格条件、特定资格条件相应的有效资格证明材料的，视为投标人不具备招标文件中规定的资格要求，其投标无效。

17.4对未通过资格审查的投标人，采购人或采购代理机构告知其未通过的原因。

17.5合格投标人不足3家的，不再评标。

18、信用信息查询

18.1信用信息查询渠道及截止时间：采购人或采购代理机构将通过“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)、中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)渠道查询投标人投标截止时间当天的信用记录。

18.2信用信息查询记录和证据留存的具体方式：现场查询的投标人的信用记录、查询结果经确认后将与采购文件一起存档。

18.3信用信息的使用规则：经查询列入失信被执行人名单、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单的投标人将被拒绝参与国企采购活动。

- 五、评标

19.详见招标文件第四部分“评标方法及评分标准”。

- 六、定标

20. 确定中标供应商

采购代理机构将自评审结束之日起2个工作日内将评审报告送交采购人。采购人将自收到评审报告之日起5个工作日内在评审报告推荐的中标候选人中按顺序确定中标供应商。

21. 中标通知书与中标结果公告

21.1采购代理机构将在自中标人确定之日起2个工作日内，发布招标公告的网站上公告中标结果，同时发出中标通知书。

21.2中标结果公告内容包括采购人及其委托的采购代理机构的名称、地址、联系方式，项目名称和项目编号，中标人名称、地址和中标金额，主要中标标的的名称、规格型号、数量、单价、服务要求，中标公告期限以及评审专家名单。

21.3公告期限为1个工作日。

- 七、电子交易活动的中止

22. 电子交易活动的中止。采购过程中出现以下情形，导致电子交易平台无法正常运行，或者无法保证电子交易的公平、公正和安全时，采购代理机构可中止电子交易活动：

22.1电子交易平台发生故障而无法登录访问的；

22.2电子交易平台应用或数据库出现错误，不能进行正常操作的；

22.3电子交易平台发现严重安全漏洞，有潜在泄密危险的；

22.4病毒发作导致不能进行正常操作的；

22.5其他无法保证电子交易的公平、公正和安全的情况。

出现以上情形，不影响采购公平、公正性的，采购组织机构可以待上述情形消除后继续组织电子交易活动，也可以决定某些环节以纸质形式进行；影响或可能影响采购公平、公正性的，应当重新采购。

- 八、合同授予

23. 合同主要条款详见第五部分拟签订的合同文本。

24. 合同的签订

24.1采购人和中标人应当在中标通知书发出之日起30日内（投诉处理等原因导致签订合同延误的除外），按照采购文件和中标人投标文件的规定，签订书面合同。所签订的合同不得对采购文件确定的事项和中标人投标文件作实质性修改。

24.2采购人和中标人不得向对方提出任何不合理的要求作为签订合同的条件。

25. 履约保证金：拟签订的合同文本要求中标供应商提交履约保证金的，供应商应当以支票、汇票、本票或者金融机构、担保机构出具的保函等非现金形式提交。

- 九、合同公示

26. 采购人将在采购合同签订之日起2个工作日内，将采购合同在浙江政府采购网公告，但采购合同中涉及国家秘密、商业秘密的内容除外。

- 十、履约验收

27.履约验收

27.1采购人自行组织或委托采购代理机构对供应商进行履约验收，出具验收书，存档备查。如果发现与合同中要求不符，供应商须承担由此发生的一切损失和费用，并承担相应的法律责任。

27.2技术复杂、社会影响较大的货物类项目，可以根据需要设置出厂检验、到货检验、安装调试检验、配套服务检验等多重验收环节；服务类项目，可以根据项目特点对服务期内的服务实施情况进行分期考核，结合考核情况和服务效果进行验收。工程类项目应当按照行业管理部门规定的标准、方法和内容进行验收。

27.3采购人可以邀请参加本项目的其他投标人或者第三方机构参与验收。参与验收的投标人或者第三方机构的意见作为验收书的参考资料一并存档。

27.4国有企业向社会公众提供的公共服务项目验收时应当邀请服务对象参与并出具意见，验收结果应当向社会公告，政府向社会公众提供的公共服务项目以及合同金额达到分散采购限额标准的项目验收结果应于验收结束后及时在浙江政府采购网公开。

27.5 采购合同的履行、违约责任和解决争议的方式等适用《中华人民共和国合同法》。

27.6供应商在履约过程中有法律法规规定的违法违规情形的，采购人应当及时报告本级国有企业采购监督管理部门。

- 第三部分   采购需求

特别说明：

1.需求中不允许偏离的实质性要求和条件，以“▲”号标明。

2.单一产品采购项目中的该产品或者非单一产品采购项目的核心产品，以“★”标明。

3.本招标文件如涉及各类品牌、型号，则所述品牌、型号是结合实际现有情况的推荐性参考方案，投标方也可根据招标文件的要求提供性能相当或高于、服务条款相等或高于、符合招标方实际业务需求其它同档次优质品牌的产品参加投标。

- 服务清单

一、项目概况

绍兴位于浙江省中北部，西靠杭州，东临杭州湾，是中国著名的历史文化名城。绍兴也是一座文化胜地、旅游胜地和文旅共融之城，是全国热门旅游目的地城市之一，是“第二批国家文化和旅游消费试点城市 ”。鉴湖景区位于绍兴市柯桥区，由柯岩、鉴湖、鲁镇三大景区构成，面积 3.5 平方公里，是绍兴规模最大、功能最全，集旅游、 购物、文化展示、休闲娱乐和时尚体验为一体的独具江南特色的旅游景区。

目前，景区内的安防监控、应急指挥系统、网络安全、指挥服务体系、运营管理体系、数据管理体系等都有所缺失或存在一定的问题无法满足智慧旅游景区建设的保障要求。柯岩风景区开发股份有限公司提出了本项目，推动鉴湖景区智能化、数据化转型升级，建设配套智慧服务平台，打造鉴湖景区智慧景区。推动柯桥旅游业的数字化转型和智能化升级， 提升行业的整体竞争力和可持续发展能力。通过数据驱动的方式，实现旅游资源的优化配置、旅游服务的个性化提供以及旅游管理的精细化操作，从而提升整个行业的运营效率和服务质量，更好地促进柯桥文旅事业发展。

二、项目建设内容

1.改造景区智能安防，新增室外枪机 180 只，一体化云台筒机13只， 室外球机 30 只，大场景热力统计相机（客流）7 台，常规道路热力统计相机 3 台，河域周界相机 34 台，并搭建搭建安防预警监控平台； 更换原有景区监控室外枪机 159 只，室外球机 12 只，室内半球 100 只，硬盘录像机 6 台。

2.升级景区智能广播系统，更换全部原有广播系统，新建控制系统和网络音柱156台。新建应急广播设备并接入至柯桥区应急广播平台。

3.建设景区智能消防平台，构建景区整体消防智能保障体系。

4.建设智慧停车系统，实现景区内 7 个子停车场的精准的车位计数和引导停车，提升用户体验和停车场的运营效率。

5.建设景区智能水电系统，建设国网智能电表 105 台（其中 4G 三相国网智能直通式电表 78 台，4G 三相国网智能互感式电表 18 台 , 4G单相国网智能表 9 台），无线水表 125 台，构建水电智能驾驶舱系统。

6.更换3套ups系统及机房原OLT设备，重新规划景区智能化设备网络架构，线路整理等。

7、重新铺设管道及电缆，对景区广播、监控、无线等前端设备进行单独供电。

8.智慧景区配套设施改造提升，对 14 个小机房外加运营商机房、ups机房进行装修。

9、新建部署景区室外无线 AP106路，实现景区无线全覆盖，并采购下一代防火墙、上网行为管理等设备。

10.建设景区一键发布系统，在景区出入口、重要景点区域，增设 LED 条屏，实现景区内重要信息统一管理。

11.对景区 9 个公厕进行智慧化改造，配置各类传感器及显示器， 对 10 个化粪池进行溢流监测强化景区管理；监测厕所用水用电；

三、项目清单：

| 一、监控部分 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1、新增监控系统 |  |  |  |  |  |
| 序号 | 项目名称 | 技术参数要求 |  | 单位 | 数量 |
| 1 | 室外-枪机1 | 400万变焦筒型网络摄像机 最高分辨率可达2688 × 1520@25 fps，在该分辨率下可输出实时图像 支持Smart侦测：场景变更侦测，虚焦侦测，区域入侵侦测，越界侦测，进入区域侦测，离开区域侦测，物品遗留侦测，物品拿取侦测，徘徊侦测，停车侦测，人员聚集侦测，快速移动侦测，音频异常侦测，音频陡升侦测，音频陡降侦测 支持背光补偿，强光抑制，3D数字降噪，120 dB宽动态 支持白光/红外双补光，红外光最远可达50 m，白光最远可达30 m 支持H.265/H.264/MJPEG视频压缩算法，支持多级别视频质量配置、编码复杂度设置 支持1路报警输入，1路报警输出（报警输出最大支持DC12 V，30 mA），1路音频输入，1路音频输出 支持最大512 GB MicroSD/MicroSDHC/MicroSDXC卡本地存储 1个内置麦克风 支持电动变焦 符合IP66防尘防水设计，可靠性高 传感器类型：1/3" Progressive Scan CMOS 最低照度：彩色：0.005 Lux 焦距&视场角：2.7~13.5 mm，水平视场角：102.4°~31.2°，垂直视场角：54.7°~17.6°，对角视场角：122.1°~35.8° 补光灯类型：支持白光，红外补光 补光距离：红外光最远可达50 m，白光最远可达30 m 防补光过曝：支持 红外波长范围：850 nm 最大分辨率：2688 × 1520 视频压缩标准：主码流：H.265/H.264，支持超级智能编码 子码流：H.265/H.264/MJPEG 第三码流：H.265/H.264 宽动态：120 dB 网络：1个RJ45 10 M/100 M自适应以太网口 |  | 只 | 180 |
| 2 | 一体化云台筒机 | 400万4倍一体化云台筒机 星光级超低照度,0.005 Lux/F1.5（彩色），0.001 Lux/F1.5（黑白），0 Lux with IR 支持4倍光学变倍，16倍数字变倍 支持smart265高效压缩算法，可较大节省存储空间 采用高效红外阵列，低功耗，照射距离最远可达50m 支持区域入侵侦测、越界侦测、人脸侦测等智能侦测功能 支持断网续传功能保证录像不丢失，配合Smart NVR实现事件录像的二次智能检索、分析和浓缩播放 传感器类型：1/2.8＂progressive scan CMOS 最低照度：彩色：0.005 Lux @（F1.5，AGC ON）；黑白：0.001 Lux @（F1.5，AGC ON）；0 Lux with IR 变倍：4倍光学变倍，16倍数字变倍 水平速度：水平键控速度：0.5°~50°/s,速度可设;水平预置点速度：50°/s 垂直速度：垂直键控速度：0.5°~25°/s,速度可设;垂直预置点速度：25°/s 主码流帧率分辨率：50 Hz：25 fps（2560 × 1440，1920 × 1080，1280 × 960，1280 × 720） 60 Hz：30 fps（2560 × 1440，1920 × 1080，1280 × 960，1280 × 720） |  | 只 | 13 |
| 3 | 室外-球机 | 7寸400万23倍网络红外球机 支持区域入侵侦测，越界侦测，进入区域侦测和离开区域侦等智能侦测并联动跟踪 采用高效补光阵列，低功耗，红外补光150 m 内置加热玻璃，有效除雾 支持超低照度，0.005 Lux @F1.6（彩色），0.001 Lux @F1.6（黑白），0 Lux with IR 支持23倍光学变倍，16倍数字变倍 支持三码流技术，每路码流可独立配置分辨率及帧率 支持3D数字降噪，支持真宽动态 支持定时抓图与事件抓图功能 支持定时任务，一键守望，一键巡航功能 支持海康SDK，开放型网络视频接口，ISAPI，GB/T28181，ISUP，萤石 支持两进一出报警，一进一出音频，最大支持512 GB MicroSD卡存储 IP66，抗干扰能力强，适用于严酷的电磁环境，符合GB/T17626.2/3/4/5/6四级标准 |  | 只 | 30 |
| 4 | 大场景热力统计相机（客流） | 400万+600万25倍枪球 全景采用2个F1.0大光圈全彩镜头，可输出190°大场景拼接画面 传感器类型：【全景】1/2.5＂ progressive scan CMOS,【细节】1/2.8＂ progressive scan CMOS 最低照度：【全景】彩色:0.0005 Lux @ (F1.0, AGC ON)【细节】彩色:0.005 Lux @ (F1.6, AGC ON) 黑白:0.001 Lux @ (F1.6, AGC ON) ，0 Lux with IR 焦距：【全景】2.8mm；【细节】4.8-120mm，25倍光学变倍 视场角：【全景】190°±5°，垂直80°±5°【细节】H: 53.67-2.63 V:30.86-1.48 D:60.38-3.00 补光灯距离：【全景】30米；【细节】200米 防补光过曝：支持 水平范围：【全景】不支持；【细节】0-360° 垂直范围：【全景】12°~24°；【细节】-20-90° 水平速度：【全景】不支持；【细节】水平键控速度：0.1°-160°/s,速度可设;水平预置点速度：240°/s 垂直速度：【全景】垂直键控速度可设；【细节】垂直键控速度：0.1°-120°/s,速度可设;垂直预置点速度：200°/s 主码流帧率分辨率：【全景】 50 Hz：25 fps（3680 × 1656，3632 × 1632）；60 Hz：30 fps（3680 × 1656，3632 × 1632） 【细节】 50 Hz：25 fps（2688*1520，2560 × 1440，1920 × 1080，1280 × 960，1280 × 720） 60 Hz：30 fps（2688*1520，2560 × 1440，1920 × 1080，1280 × 960，1280 × 720） 全景通道支持人员密度检测功能，并可输出显示实时人数及拥堵等级，可通过IE浏览器或客户端软件根据人数和占空比配置密度等级。全景通道可对设定区域进行布防，当检测到目标时联动细节摄像机可对目标进行跟踪及报警，可对距离设备50m处发生的智能行为分析事件进行检测并给出报警提示（需在投标文件中提供第三方检验报告证明，并加盖投标人公章） 在设备上方使用手持喷淋装置对设备进行喷水操作，水流方向与水平方向夹角大于等于42°时，设备视窗应无水流直接接触（需在投标文件中提供第三方检验报告证明，并加盖投标人公章） smart事件上报的抓图支持叠加规则区域和目标框：可配置报警抓图叠加目标信息及规则信息，支持开启及关闭。支持设置预览画面是否叠加显示规则区域框及告警提示信息（需在投标文件中提供第三方检验报告证明，并加盖投标人公章） 设备全景通道支持拼接畸变矫正，可分别对全景拼接画面的畸变、姿态角、旋转角进行调节（1-100可调），优化拼接效果（需在投标文件中提供第三方检验报告证明，并加盖投标人公章） |  | 台 | 7 |
| 5 | 常规道路热力统计相机 | 400万变焦人员检测筒型摄像机 支持多种智能模式：倾斜客流、人员密度、拥挤检测、人数统计、Smart事件，多种智能模式可按需切换，同时支持定时切换配置 人数统计：支持同时运行区域关注度、在离岗检测、热度图和智慧照明功能；热度图为1个识别区域，智慧照明为3个识别区域，其他功能至多支持8个识别区域，128个目标 人员密度和拥挤检测：可检测指定场景内人员的拥挤情况，根据人数和占空比配置密度等级，至多支持8个识别区域；人员密度针对大场景，至多支持1000个目标。拥挤检测针对小场景，至多支持128个目标 倾斜客流：基于行人轨迹分析，统计指定场景内目标人员进入、离开和经过的情况，至多支持3个识别区域，256个目标 设备内置鳞镜式补光灯，灯珠朝向与设备照射方向不同，灯杯为半弧形网格鳞片状；补光灯开启后正面不可见补光灯灯珠，灯光应均匀无波纹、圆环状、麻点状、条纹状和不规则亮斑（需在投标文件中提供第三方检验报告证明，并加盖投标人公章） 同一静止场景相同图像质量下，设备在H.265编码方式时，开启智能编码功能和不开启智能编码相比，码率节约80%。（需在投标文件中提供第三方检验报告证明，并加盖投标人公章） |  | 台 | 3 |
| 6 | 河域周界相机 | 筒型智能网络摄像机 支持音频异常侦测、区域入侵侦测、越界侦测、进入区域侦测、离开区域侦测，支持补光灯报警联动，声光联动（报警灯常亮） 鳞镜补光：采用隐藏式灯珠设计，通过鳞甲密布排列形成的镜面反射出光，见光不见灯。增加发光面积，降低聚光效果，补光柔和均匀 设备内置电动变焦镜头，操作便易，变焦过程平稳 最高分辨率可达400万像素，并在此分辨率下可输出30 fps实时图像，图像更流畅，支持透雾，支持宽动态120 dB 标配2个内置麦克风，1个内置扬声器 支持标准的256 GB MicroSD/MicroSDHC/MicroSDXC卡存储，支持10 M/100 M自适应网口 支持开放型网络视频接口，ISAPI，GB/T28181-2016，ISUP5.0，视图库 支持三级用户权限管理，支持授权的用户和密码，支持IP地址过滤 |  | 台 | 34 |
| 7 | 客流管理模块 | 应用场景：适合景区出入口、通道、街区、公园等人员进出的场景，进行宏观客流量数据展示。帮助用户及时掌握客流动态，为管理决策、数智运营、应急调度等提供数据支持。 支持设备：配合双目客流相机、多维客流相机、人员检测系列相机（倾斜客流模式）使用。 1. 实时客流功能：支持精确获取实时进出人数，进而提供进客流、出客流、保有量、集客力的数据展示，统计数据来源于设备自身计数。 2. 报表功能：包括客流量、客流排行、客流同环比、客流实时变化分析等数据统计。 3. 阈值报警：支持通过设置客流承载量报警阈值，达到阈值时产生报警事件。 4、提供丰富的对外API客流接口 |  | 套 | 1 |
| 8 | 热力渲染模块 | 应用场景：通过设备上报的人数进行热力渲染，实时掌握景区各区域热力分布情况 1、按楼层或总区域维度展示各个子区域的热度，在图中以不同颜色标识。 2、支持热力回访功能，可以回溯查看历史热力分布变化情况 |  | 套 | 1 |
| 2、原有监控更新 |  |  |  |  |  |
| 9 | 室外-枪机1 | 400万变焦筒型网络摄像机 最高分辨率可达2688 × 1520@25 fps，在该分辨率下可输出实时图像 支持场景变更侦测，虚焦侦测，区域入侵侦测，越界侦测，进入区域侦测，离开区域侦测，物品遗留侦测，物品拿取侦测，徘徊侦测，停车侦测，人员聚集侦测，快速移动侦测，音频异常侦测，音频陡升侦测，音频陡降侦测 支持背光补偿，强光抑制，3D数字降噪，120 dB宽动态 支持白光/红外双补光，红外光最远可达50 m，白光最远可达30 m 支持H.265/H.264/MJPEG视频压缩算法，支持多级别视频质量配置、编码复杂度设置 支持1路报警输入，1路报警输出（报警输出最大支持DC12 V，30 mA），1路音频输入，1路音频输出 支持最大512 GB MicroSD/MicroSDHC/MicroSDXC卡本地存储 1个内置麦克风 支持电动变焦 符合IP66防尘防水设计，可靠性高 传感器类型：1/3" Progressive Scan CMOS 最低照度：彩色：0.005 Lux 焦距&视场角：2.7~13.5 mm，水平视场角：102.4°~31.2°，垂直视场角：54.7°~17.6°，对角视场角：122.1°~35.8° 补光灯类型：支持白光，红外补光 补光距离：红外光最远可达50 m，白光最远可达30 m 防补光过曝：支持 红外波长范围：850 nm 最大分辨率：2688 × 1520 视频压缩标准：主码流：H.265/H.264，支持超级智能编码 子码流：H.265/H.264/MJPEG 第三码流：H.265/H.264 宽动态：120 dB 网络：1个RJ45 10 M/100 M自适应以太网口 |  | 只 | 129 |
| 10 | 室外-球机 | 7寸400万23倍网络红外球机 支持区域入侵侦测，越界侦测，进入区域侦测和离开区域侦等智能侦测并联动跟踪 采用高效补光阵列，低功耗，红外补光150 m 内置加热玻璃，有效除雾 支持超低照度，0.005 Lux @F1.6（彩色），0.001 Lux @F1.6（黑白），0 Lux with IR 支持23倍光学变倍，16倍数字变倍 支持三码流技术，每路码流可独立配置分辨率及帧率 支持3D数字降噪，支持真宽动态 支持定时抓图与事件抓图功能 支持定时任务，一键守望，一键巡航功能 支持海康SDK，开放型网络视频接口，ISAPI，GB/T28181，ISUP，萤石 支持两进一出报警，一进一出音频，最大支持512 GB MicroSD卡存储 IP66，抗干扰能力强，适用于严酷的电磁环境，符合GB/T17626.2/3/4/5/6四级标准 |  | 只 | 12 |
| 11 | 室内半球 | 400万海螺型网络摄像机 最高分辨率可达2688 × 1520 @25 fps，在该分辨率下可输出实时图像 支持Smart侦测：10项事件检测，1项异常检测 支持ROI感兴趣区域增强编码，支持Smart265/264编码，可根 据场景情况自适应调整码率分配，有效节省存储成本 支持背光补偿，强光抑制，3D数字降噪，120 dB宽动态适应不同使用环境 采用高效阵列红外灯，使用寿命长，红外照射距离最远可达30 m 1个内置麦克风 符合IP66防尘防水设计，可靠性高 传感器类型：1/3" Progressive Scan CMOS 最低照度：彩色：0.005 Lux @（F1.2，AGC ON)），黑白：0 Lux with IR |  | 只 | 100 |
| 12 | 室外-枪机2 | 400万变焦筒型网络摄像机 最高分辨率可达2688 × 1520@25 fps，在该分辨率下可输出实时图像 支持场景变更侦测，虚焦侦测，区域入侵侦测，越界侦测，进入区域侦测，离开区域侦测，物品遗留侦测，物品拿取侦测，徘徊侦测，停车侦测，人员聚集侦测，快速移动侦测，音频异常侦测，音频陡升侦测，音频陡降侦测 支持背光补偿，强光抑制，3D数字降噪，120 dB宽动态 支持白光/红外双补光，红外光最远可达50 m，白光最远可达30 m 支持H.265/H.264/MJPEG视频压缩算法，支持多级别视频质量配置、编码复杂度设置 支持1路报警输入，1路报警输出（报警输出最大支持DC12 V，30 mA），1路音频输入，1路音频输出 支持最大512 GB MicroSD/MicroSDHC/MicroSDXC卡本地存储 1个内置麦克风 支持电动变焦 符合IP66防尘防水设计，可靠性高 传感器类型：1/3" Progressive Scan CMOS 最低照度：彩色：0.005 Lux 焦距&视场角：2.7~13.5 mm，水平视场角：102.4°~31.2°，垂直视场角：54.7°~17.6°，对角视场角：122.1°~35.8° 补光灯类型：支持白光，红外补光 补光距离：红外光最远可达50 m，白光最远可达30 m 防补光过曝：支持 红外波长范围：850 nm 最大分辨率：2688 × 1520 视频压缩标准：主码流：H.265/H.264，支持超级智能编码 子码流：H.265/H.264/MJPEG 第三码流：H.265/H.264 宽动态：120 dB 网络：1个RJ45 10 M/100 M自适应以太网口 SD卡扩展：内置MicroSD/MicroSDHC/MicroSDXC插槽，最大支持512 GB 音频：1个内置麦克风 1路输入（Line in），最大输入幅值：3.3 Vpp，输入阻抗：4.7 kΩ，接口类型：非平衡 1路输出（Line out），最大输出幅值：3.3 Vpp，输出阻抗：100 Ω，接口类型：非平衡 报警：1路输入，1路输出（报警输出最大支持DC12 V，30 mA） 复位：支持 电源输出：DC12 V，100 mA，建议用于拾音器供电 产品尺寸：92.7 × 87.6 × 182.8 mm 包装尺寸：315 × 137 × 141 mm 设备重量：670 g 带包装重量：850 g 启动和工作温湿度：-30 °C~60 °C，湿度小于95%（无凝结） 恢复出厂设置：支持RESET按键，客户端或浏览器恢复 电流及功耗：DC：12 V, 0.9 A, 最大功耗：10.8 W PoE：IEEE 802.3af，CLASS 3，最大功耗：12.9 W 供电方式：DC：12 V ± 25% PoE：IEEE 802.3af，CLASS 3 电源接口类型：Ø5.5 mm圆口 防护：IP66 |  | 只 | 30 |
| 13 | 硬盘录像机 | 1U 380系列机箱，2盘位网络硬盘录像机，ATX电源 支持满配8TB硬盘（总容量可达16TB) 1个HDMI接口、1个VGA接口，同源输出，可支持4K输出 1个10M/100Mbps网口+8个10M/100MbpsPoE网口 2个USB2.0接口 报警IO接口：4路报警输入，1路报警输出 输入带宽：80Mbps 输出带宽：80Mbps 接入能力：8路H.264、H.265格式高清码流接入 解码能力：最大支持8×1080P 每台NVR含两块8T硬盘 |  | 台 | 6 |
| 14 | 机房监控通知模块 | 每个机房摄像头监控进入侦测，指定位置录音和录像；通知权限设置； |  | 套 | 1 |
| 3、设备安装及链路改造 |  |  |  |  |  |
| 15 | 设备安装及链路改造费 | 1、总计436路监控nvr网络、供电改造 2、106路wifi安装及链路改造 3、156路广播安装及链路改造 4、链路及供电改造后需从景区新建主管路取网取电（含PE100关于主链路光缆和供电，分支链路链路及供电用PE50,含RVV2.0*1.0） |  | 路 | 698 |
| 二、广播系统 |  |  |  |  |  |
| 序号 | 项目名称 | 技术参数要求 |  | 单位 | 数量 |
| 1、控制中心设备 |  |  |  |  |  |
| 1 | 控制主机 | 1.采用工控机机箱设计，具有LED液晶显示屏，支持触摸控制屏，支持等同或优于1920×1080分辨率；服务器运载Windows Server 2008 R2 Standard(x64),Windows Server 2012 R2 Standard(x64)及以上操作系统。 2.具备抽拉式键盘设计；支持≥1路短路触发开机接口，用于实现定时驱动开机运行。 3.支持≥8×USB接口、≥1×PS/2接口、 ≥6×串口接口、≥1路HDMI和≥1路VGA视频输出接口、≥2路网口。 4.配置等同或优于四核/i7处理器。 5.支持录音存储功能，可在后台自定义设置录音文件保存路径。（需在投标文件中提供第三方检验报告证明，并加盖投标人公章） |  | 台 | 1 |
| 2 | 数字化IP网络广播客户端管理软件 | 1.统一管理系统内所有音频终端，包括寻呼话筒、对讲终端、广播终端和消防接口设备，实时显示音频终端的IP地址、在线状态、任务状态、音量等运行状态。 2.管理节目库资源，为所有音频终端器提供定时播放和实时点播媒体服务，响应各终端的节目播放请求，为各音频工作站提供数据接口服务。 3.提供全双工语音数据交换，响应各对讲终端的呼叫和通话请求，支持一键呼叫、一键对讲、一键求助、一键报警等通话模式，支持自动接听、手动接听，支持自定义接听提示音。 4.支持多种呼叫策略，包括无响应转移、占线转移、关机转移，支持时间策略和转移策略自定义设置。支持设置对讲终端呼叫策略，可自定义通话时间0-180S或不受限，可选择是否自动接听，支持自定义选择来电铃声与等待铃声。 5.支持终端短路输入联动触发，可任意设置联动触发方案和触发终端数量，触发方案包括短路输出、音乐播放、巡更警报等。 6.编程定时任务，支持编程多套定时方案，支持选择任意终端和设置任意时间；支持定时任务执行测试、设置重复周期。支持定时任务多种音源选择（音乐播放、声卡采集、终端采集）。 7.支持多套定时打铃方案同时启用，每套定时打铃方案支持多套任务同时进行，支持一键启用/停用所有方案。 8.支持定时巡更功能，支持自定义巡更任务的执行时间及重复周期，可自定义指示灯闪烁间隔时间0-30s。 9.日志记录系统运行状态，实时记录系统运行及终端工作状态，每次呼叫、通话和广播操作均有记录 10.支持对≥8路功率分区终端进行功率控制分区设置，通过web页面后台或分控客户端均可设置分区。 |  | 套 | 1 |
| 3 | 控制器 | 1.设备采用机柜式设计，自动实现卫星自动校时，使用地球同步卫星作为校时基准，与格林威治时间误差≤0.1秒。 2.液晶显示屏可显示时间。 3.支持与公共广播系统对接作为校时系统。（需在投标文件中提供第三方检验报告证明，并加盖投标人公章） 4.系统带北斗卫星导航系统（BDS）+GPS卫星定位系统两大定位系统，可以实现后台远程切换两个不同系统。 |  | 台 | 1 |
| 4 | 合并式播放器 | 1.设备采用机柜式设计。 2.内置USB接口/SD卡槽、CD机芯和收音机、蓝牙≥四种音源，CD播放和MP3播放共用一个通道输出，收音机、蓝牙共用一个通道输出。 3.CD采用吸入式机芯；收音机采用收音模块； 调频、调幅（AM/FM）立体声二波段接收可选，电台频率记忆存储≥99个。 4.具备有≥1路USB接口、≥1路SD卡槽口、≥1路收音FM天线口、≥2路音频输出接口。 5.带红外遥控功能，并能够独立遥控音量控制。 |  | 台 | 1 |
| 5 | 前置放大器 | 1具有≥5路话筒（MIC）输入，≥3路标准信号线路（AUX）输入，≥2路紧急线路（EMC）输入； 2.MIC 5具有最高优先、强行切入优先功能；MIC 5和EMC最高优先权限功能可通过拔动开关交替选择； 3.紧急输入线路具有二级优先，强行切入优先功能； 4.MIC1.2.3.4.5 和≥2路紧急输入（EMC）通道均附设有线路辅助输入接口功能； 5.具有默音深度调节旋钮和EMC输入增益调节旋钮。 |  | 台 | 1 |
| 6 | IP音频采集器 | 1.采集设备支持将模拟音频采集编码成数字音频，具有≥1路RJ45网络接口，支持定时采播任务、临时采播任务功能。 2.具有≥2组RCA音频输入接口，支持音量调节功能。 3.采播任务支持≥3种采集音质可选，支持普通、中级、高级音质选择模式。 4.支持声压触发采集外部音源，智能识别音频,自动建立采集任务,可自定义执行区域,可自定义延时关闭时间。 |  | 台 | 1 |
| 7 | 采集器（消防联动） | 1.机柜式设计，拉丝铝合金面板。 2.设备采用嵌入式计算机技术和DSP音频处理技术设计。 3.支持≥16路消防短路信号输入接口 4.面板支持一键取消任务。 5.支持后台设置报警策略，可为每路短路信号输入端口配置报警策略，关联联动的终端及播放曲目等功能。 6.标配网络接口，全速率连接可达≥100M。 7.短路接口：标准压线接线端子。 |  | 套 | 1 |
| 8 | 电源管理器 | 1.设有船型开关，支持主从机设置，通过主设备电源锁可一键开启或关闭所有从设备。 2.提供智能化电源控制管理，设置定时任务。支持顺序打开或关闭电源功能，支持设置电源的开关时序间隔。 3.具备≥8路电源输出插座，其中≥4路10A的、≥4路16A的插座规格，总电流达30A。支持实时监控插座功率。（需提供第三方检验报告证明，并加盖投标人公章） 4.采用LCD显示屏，可显示温度信息，实时输入电压信息、时间信息、IP信息，定时任务信息等。 5.支持PC客户端软件管理，支持三层网络协议，支持跨网关控制和管理。 6.支持对每一路电源输出进行定时编程，实现全自动无人值守的电源管理。 7.支持离线模式，本地自带定时程序，内置高精度时钟，在脱离服务器时，也能保证定时任务按时执行。 8.具备≥2个10M/100M网口，≥2路RS485接口、≥1路外接传感器供电接口。 9.带USB供电接口可以提供照明灯供电。 |  | 台 | 1 |
| 9 | IP网络音箱（监听音响） | 1.网络接口：标准RJ45输入，音频格式：MP3 2.内置≥2x20W（MAX）的双通道数字功率放大器，≥一路接主音箱，≥一路外接到副音箱；具有网络音量设置。 3.具备≥1路线路（AUX）输入接口，具有独立的音量电位器控制，可扩展2.4G无线音频模块，实现2.4G无线麦克风进行本地扩音；支持断网本地寻呼功能；同时支持缄默强度预置减少功能，支持背景伴奏预置功能。 |  | 台 | 1 |
| 10 | 监听耳机 | 黑色 降噪技术，集成处理器V1（Sip） 环境声，20级可控环境声模式 AI自适应声音控制 支持风噪降低 5mm动圈单元 360RA音频体验 |  | 台 | 1 |
| 11 | 便携式MP3播放器 | 屏幕尺寸：5英寸 音频播放格式：MP3，WMA，WAV，FLAC，AAC 类型：HIFI播放器 内存容量：64GB以上 附加功能：蓝牙功能 |  | 台 | 1 |
| 12 | 便携式电脑 | 内存容量：16GB 便利功能：指纹解锁整机 性能释放：60-89W 接口支持：雷电接口，USB-C，USB-A，读卡器，HDMI 屏幕特性：OLED，触摸屏，高分辨率(2K以上)，护眼认证，高色准(△E<1)，高亮度(全屏>400nits)，高刷新率(120Hz以上)，高屏占比(≥85%)，高色域(100%sRGB)，HDR(HDR400及以上认证) 显卡：intel核显 硬盘容量：1TB 屏幕尺寸：14.0-14.9英寸 屏幕比例：3:2 能效等级：一级能效 处理器(CPU)：酷睿Ultra1代 |  | 台 | 1 |
| 2、管理中心分控设备 |  |  |  |  |  |
| 1 | IP网络广播系统分控软件 | 1.数字客户端分控软件运行于Windows操作系统的台式电脑或笔记本电脑（兼容(win7-win10、server2008或更高版本)），用户登陆通过系统服务器的权限验证即可进行对广播系统的控制。 2.客户端软件利用网络（局域网、广域网）远程登录到服务器，支持多套客户端软件同时登录到服务器，各套客户端软件独立工作。 3.可实现终端状态查看、音频播放、监听、广播及对讲、会话状态监控等功能。 4.支持实时查看终端工作状态、音量、任务，并且可在终端状态界面设置终端音量。 5.支持创建文本广播任务，可实现将文本转成语音，支持后台调整语速。 6.支持创建终端采集任务，可设置普通、中级的采集音质类型。 7.支持创建声卡采集任务，可通过分控客户端所在电脑的声卡进行实时采播，并且支持将采播的内容进行录音存储。 8.支持创建音乐播放任务，可进行本地文件播放，可选择多首歌曲进行顺序播放或循环播放或随机播放。 9.支持进行发起监听功能，在会话状态选择监听终端，可监听某任务播放的内容。 10.支持远程对某终端/分区或全区进行实时的寻呼广播，支持选择网络寻呼话筒进行实时对讲。 11.支持分控端查看终端上下线记录，可设置终端掉线弹窗提示。 |  | 套 | 1 |
| 2 | 寻呼话筒 | 1.采用话筒桌面式设计，带有显示屏，带触摸控制功能；显示屏自带数字键、功能键，支持通过触摸呼叫广播，支持呼叫分区及多个分区，呼叫全区广播；可支持≥10个按键自定义一键呼叫广播功能。 2.内置≥1路网络硬件音频解码模块，具有≥1路RJ45网络接口，≥100Mbps传输速率。 3.支持监听任意终端功能，内置≥2W全频扬声器，实现双向通话和网络监听。 4.支持≥1路音频线路输入，支持采集播放功能；具有≥1路音频线路输出，可外接功率放大器。 5.支持直接操作呼叫或对讲任意终端，支持通过话筒广播呼叫功能，广播延时≤100毫秒。 6.支持多种呼叫策略，包括无响应转移、占线转移、关机转移；自动接听、手动接听，支持自定义接听提示音，支持转移时间、无人接听时间、呼叫等待时间自定义。 7.具有≥1个3.5耳机接口、≥1路3.5话筒输入接口。 8.具有≥1路短路输出接口、≥1路短路输入接口。 |  | 台 | 2 |
| 3 | 便携式电脑 | 内存容量：16GB 便利功能：指纹解锁整机 性能释放：60-89W 接口支持：雷电接口，USB-C，USB-A，读卡器，HDMI 屏幕特性：OLED，触摸屏，高分辨率(2K以上)，护眼认证，高色准(△E<1)，高亮度(全屏>400nits)，高刷新率(120Hz以上)，高屏占比(≥85%)，高色域(100%sRGB)，HDR(HDR400及以上认证) 显卡：intel核显 硬盘容量：1TB 屏幕尺寸：14.0-14.9英寸 屏幕比例：3:2 能效等级：一级能效 处理器(CPU)：酷睿Ultra1代 |  | 台 | 1 |
| 4 | 监听耳机 | 特色功能：主动降噪 音质认证：Hi-Res Audio 佩戴方式：头戴式 场景：降噪耳机 振膜类型：圈铁 防水等级 IPX4 充电接口 Type-C 防尘性能 |  | 台 | 1 |
| 5 | IP网络音箱（监听音响） | 1.网络接口：标准RJ45输入，音频格式：MP3 2.内置≥2x20W（MAX）的双通道数字功率放大器，≥一路接主音箱，≥一路外接到副音箱；具有网络音量设置。 3.具备≥1路线路（AUX）输入接口，具有独立的音量电位器控制，可扩展2.4G无线音频模块，实现2.4G无线麦克风进行本地扩音；支持断网本地寻呼功能；同时支持缄默强度预置减少功能，支持背景伴奏预置功能。 |  | 台 | 2 |
| 3、前端音柱 |  |  |  |  |  |
| 1 | 网络音柱 | 1.一体化结构设计，内置≥一路网络数字音频解码模块，内置数字功率放大器模块，额定功率≥60W。 2.当现场设备不接地线情况，当终端空闲时，会自动播放提示音；当正常接地后，设备才不再继续提示。 3.支持服务器统一授权操作管理功能，统一配置管理用户及密码功能；支持≥100级自定义音频优先级默音控制功能。 4.支持现场电压过高，自动断电保护；当电压恢复正常，可以自动上电重新上线。 5.内置一路网络数字音频解码模块，支持IP/TCP、UDP、IGMP（组播）等通讯协议，买现网络化传输16位CD音质的音频信号。（需提供第三方检验报告证明，并加盖投标人公章） |  | 台 | 156 |
| 4、区应急广播接入服务 |  |  |  |  |  |
| 1 | 区级应急广播服务 | 提供景区内3个人员聚集点位的应急广播安装及区级应急广播平台接入服务，含第三方软件平台对接费 |  | 项 | 1 |
| 三、智慧消防 |  |  |  |  |  |
| 序号 | 项目名称 | 技术参数要求 |  | 单位 | 数量 |
| 1 | 智慧消防云平台服务 | 消防云平台旨在通过物联网、AI、云计算等新技术，接入海量设备，对数据进行汇聚、存储、共享和分析，打通消防和安防系统，实现工程安装、消防值守、消防维保、单位自管等全流程业务闭环。为社会单位、消防运营服务机构提供多款线上轻量化SaaS云端服务，用“互联网+服务”模式拓展业务宽度、提升服务质量、提高业务效益。含消防独立式设备接入、短信通知每年5000条、语音通知每年5000条、平面电子地图定制维护。 |  | 项 | 1 |
| 2 | 用户信息传输装置 | 1.2路RS-232通讯接口、2路RS-485通讯接口，1路CAN通讯接口、1路RJ45网络通讯口； 2.手动报警：具有手动火警按钮，可以向管理平台上传人工火灾报警信息； 3.断网续传：网络断网恢复后，接续上传断网期间的数据； 4.值班查岗：支持值班查岗功能； 5.1路开关量输入，2路常开输出； 6.1个以太网接口，能够对目标IP，目标机号，本机机号设置； 7.支持存储至少10000条日志； 8.提供液晶显示（128x64），提供实时时钟； 9.投标人所投消防主机联网装置在主机与消防报警主机通讯延迟不大于1秒，主机与软件平台通讯延迟不大于1秒。（需提供第三方检验报告证明，并加盖投标人公章） |  | 套 | 2 |
| 3 | 数据转换模块 | 1.通讯方式RS-485通信和RS-232通信； 2.接口并行26pin接口； 3.工作温度-10~55℃； 4.工作湿度5%~95%RH（无凝露）； 5.供电电压DC12V或DC24V； 6.防护等级IP30。 |  | 套 | 2 |
| 4 | 对接消防主机 | 对接消防主机 |  | 套 | 2 |
| 5 | 无线数显压力表 | 1.通讯方式：4G通讯方式； 2.电池供电：3.0V/7.2AH，可正常工作3年； 3.测量范围：0~2.5MPa； 4.响应时间：≤6mS； 5.功耗：≤1.2mA； 6.测量精度：±0.5%FS； 7.过载压力：200%FS； 8.爆破压力：500%FS； 9.温度漂移：0.3%FS； 10.零点漂移：0.2%/年； 11.工作温度：-20~70℃； 12.工作湿度：5%~95%RH（无凝露）； 13.设备能定时向管理平台发送心跳包，当每次断网或断电恢复后，设备应能立即向平台发送心跳包（需提供第三方检验报告证明，并加盖投标人公章） |  | 套 | 10 |
| 6 | 无线数显液位表 | 1.通讯方式：4G通讯方式； 2.电池供电：3.0V/7.2AH，可正常工作3年； 3.测量范围：0~5M； 4.响应时间：≤6mS； 5.功耗：≤1.2mA； 6.测量精度：±0.5%FS； 7.过载压力：300%FS； 8.爆破压力：600%FS； 9.温度漂移：0.3%FS； 10.零点漂移：0.2%/年； 11.工作温度：-20~70℃； 12.工作湿度：5%~95%RH（无凝露）； 13.可通过平台配置屏蔽状态（屏蔽或解除屏蔽），设备屏蔽后不进行报警和故障检测，只发送心跳包，心跳不携带报警和故障状态；并在屏幕上显示屏蔽状态；设备解除屏蔽后恢复正常工作状态（需提供第三方检验报告证明，并加盖投标人公章） |  | 套 | 4 |
| 7 | 智能消防栓 | 1.供电方式：锂亚电池供电； 2.工作温度：-20~70℃； 3.工作湿度：5%~95%RH(无凝露)； 4.报警类型：支持水压上限报警、下限报警、波动报警、倾斜报警、碰撞报警、支持偷盗报； 5.本地调试：蓝牙实现升级和调试； 6.参数配置：支持远程配置设备参数； 7.安装方式：法兰盘式安装，不破坏原有的结构； 8.通讯方式：采用NB通讯方式； 9.防护等级：IP68； 10.设备具备GPS定位功能，可实现设备被偷盗后，进行定位追踪（需提供第三方检验报告证明，并加盖投标人公章）； 11.设备被激活时、唤醒时、联网成功、联网失败具有蜂鸣器提示音（需提供第三方检验报告证明，并加盖投标人公章） |  | 套 | 4 |
| 8 | 消防子系统采集终端 | 1.通讯方式：4G、有线网络； 2.供电电压：AC220V； 3.接口：10路模拟量输入、8路开关量输入、4路开关量输出、2路RS485； 4.功能：获取水泵控制柜状态、风系统状态等消防子系统状态，采集水压和液位的数据； 5.工作温度：-10~55℃； 6.工作湿度：5%~95%RH（无凝露）； 7.防护等级：IP30 |  | 套 | 8 |
| 9 | 监控半球 | 1.传感器类型：1/3"ProgressiveScanCMOS，400万像素； 2.最低照度：彩色：0.005Lux@（F1.2，AGCON），黑白：0LuxwithIR； 3.宽动态：120dB； 4.补光灯类型：红外灯； 5.补光距离：最远可达30m； 6.音频：1个内置麦克风； 7.网络：1个RJ4510M/100M自适应以太网口； 8.供电方式：DC：12V±25%，支持防反接保护； 9.PoE：802.3af，Class3； 10.电流及功耗：DC：12V，0.41A，最大功耗：5W； 11.防护：IP66 |  | 个 | 17 |
| 10 | 可燃气体监测系统 | 1.探测气体种类：丙烷； 2.测量范围：0~30%LEL； 3.报警阈值：10%LEL； 4.输出信号：1路电磁阀输出接口，1路排风扇输出接口； 5.工作原理：催化燃烧式； 6.供电电压：AC220V； 7.防护等级：IP30； 8.使用环境：温度：-10℃～55℃； 9.待机状态下，样机可根据心跳周期上传通讯信号强度数值至平台，平台可显示通讯信号强度数值及历史数值曲线（需提供第三方检验报告证明，并加盖投标人公章）； 10.设备电源断电后立即上传掉电报警信息至平台，可在平台查看掉电信息（需提供第三方检验报告证明，并加盖投标人公章） |  | 套 | 17 |
| 11 | 辅材 | 含RVV2.0*1.0、超五类网线、线槽等其他各种辅助材料 |  | 批 | 1 |
| 四、智慧停车 |  |  |  |  |  |
| 序号 | 项目名称 | 技术参数要求 |  | 单位 | 数量 |
| 1 | 车流一体机 | - 处理器：NPU算力的Ai芯片； 2.网络传输：支持TCP/IP，支持断点续传； 3.镜头规格：1.7/2.1/2.8/3.6MM可选；200万有效像素，1920*1080，视频输出200W和130W像素可选。准确率98%以上； 4.内存(DDR3)：容量大于或等于1GB； 5.存储(EMMC)：4G或以上； 6.离线存储：2年； 7.运算能力：1.0Tops以上神经网络运算性能； 8.视频压缩格式：H.265/H.264均支持； 9.视频码流：多码流，支持不同的带宽模式； 10.供电及功率：POE供电，同时支持9-60V宽电压供电。功耗小于5w； 11.静电保护：支持抗浪涌、抗20KV静电； 12.工作环境：-10℃~60℃，湿度小于90%； 13.通讯接口：支持WIFI、4G、支持485(3.81MM端子)、232等通讯对接； 14.通讯协议：TCP、RS485、RS232、UDP、HTTP、RTSP、RTCP、DHCP,FTP,DDNS、PPPoE； 15.升级方式：设备支持P2P远程查看视频，支持远程升级维护、设备支持远程调试画面。支持MQTT,P2P远程网页和本地网页升级； 16.升级范围：支持算法模型独立升级、支持固件版本升级； 17.设备基本信息：可以通过网页查看设备ID、软件版本、SDK版本、模型版本、CPU使用率、内存使用率、芯片温度、采集帧率、本次运行时间、总共运行时间； 18.图像：支持RTSP和RTMP视频流协议，支持三个或以上通道视频传输，支持码流、帧率、GOP、编码累心、分辨率调整，支持图片旋转，支持图片FTP上传，以上功能支持网页和配套客户端设置； 19.检测模式：可以通过网页和配套客户端配置检测模式、配置检测线、配置检测区域、支持进出门灵敏度设置、支持最大帧间隔和最小帧间隔设置、支持移动区域大小、检测精度、进出方向等设置，可以配置设备自动清零时间； 20.GPS显示：支持GPS坐标显示、海拔显示、GPS时间显示、GPS载噪比视图显示。 21.单次准确率99%以上，1000次以上准确95%以上（需在投标文件中提供第三方检验报告证明，并加盖投标人公章）。 |  | 台 | 7 |
| 2 | 智慧停车平台 | 1.支持年、月、星期、日、时等多时间段对比分析； 2.支持不同权限管理多方向数据分析，分析过停车场、进停车场等多维度数据； 3.支持私有化部署：完全实现数据本地存储，满足企业安全需求； 4.支持二次开发、提供api接口； 5.支持手机查看车流信息数据，方便区域管理； 6.支持多通道车流数据比对，多时段比对数据一目了解。 |  | 套 | 1 |
| 3 | LED停车引导屏 | 1.定制7块led屏主要用于广告展示，车辆余位显示； 2.主板：32884G32GI56代4g128G； 3.整机外壳采用2MM镀锌板板，表面喷涂户外粉； 4.带防水喇叭、时控开关、防雷装置、温度控制、亮度控制含LED客流专用控制卡。 |  | 块 | 7 |
| 4 | 户外P3led引导屏 | 1.LED户外P3高刷模组，防水箱体； 2.画面均匀一致，无黑线，实现真正无缝拼接； 3.超高刷新频率，使视频画面更细腻流畅； 4.全自主开发模组套件，采用横纵加强筋对称式结构设计，有效保障模组强度和拼装精度； 5.采用优质高分子耐候PC料，有效保障宽温环境下尺寸稳定性； 6.可保证屏幕上每个像素点的亮度、色温等要素控制在一个范围之内，实现画面显示的一致性； 7.像素结构：表贴三合一； 8.像素间距：3.076MM； 9.模组尺寸：320×160； 10.模组分辨率：104×52； 11.模组重量：0.5kg/块； 12.像素密度：105625点/㎡； 13.信号接口：HUB75E*12，推荐单口带载2张灯板； 14.推荐初级信号排线≤80cm，级联信号排线≤22cm； 15.防护等级：正面IP65； 16.灯珠封装：SMD； 17.白平衡亮度：≥4500cd/㎡； 18.色温：2000K~14000K可调； 19.可视角：160(H)/140(V)； 20.亮度均匀性：≥97％； 21.色度均匀性：±0.003Cx，Cy之内； 22.对比度：3000：1； 23.电源接口：VH4PIN，电源300W推荐带载6张灯板； 24.驱动方式：恒流驱动； 25.换帧频率：60Hz； 26.刷新率：H:≥3840； 27.灰度等级：红、绿、蓝各12-16bits； 28.峰值功耗：≤684W/平米（4500nits）； 29.平均功耗：≤342W/平米； 30.供电要求：AC:200-240V； 31.模组供电电压：DC：4.5-5V； 32.工作温度：-20℃~+60℃； 33.工作湿度：10%RH~80%RH（无冷凝水）； 34.存储温度：-20℃~+60℃； 35.存储湿度：10%~80%RH（无冷凝水）。 |  | 平方米 | 7.37 |
| 5 | 户外P3led引导屏 | 1.LED户外P3高刷模组，防水箱体； 2.画面均匀一致，无黑线，实现真正无缝拼接； 3.超高刷新频率，使视频画面更细腻流畅； 4.全自主开发模组套件，采用横纵加强筋对称式结构设计，有效保障模组强度和拼装精度； 5.采用优质高分子耐候PC料，有效保障宽温环境下尺寸稳定性； 6.可保证屏幕上每个像素点的亮度、色温等要素控制在一个范围之内，实现画面显示的一致性； 7.像素结构：表贴三合一； 8.像素间距：3.076MM； 9.模组尺寸：320×160； 10.模组分辨率：104×52； 11.模组重量：0.5kg/块； 12.像素密度：105625点/㎡； 13.信号接口：HUB75E*12，推荐单口带载2张灯板； 14.推荐初级信号排线≤80cm，级联信号排线≤22cm； 15.防护等级：正面IP65； 16.灯珠封装：SMD； 17.白平衡亮度：≥4500cd/㎡； 18.色温：2000K~14000K可调； 19.可视角：160(H)/140(V)； 20.亮度均匀性：≥97％； 21.色度均匀性：±0.003Cx，Cy之内； 22.对比度：3000：1； 23.电源接口：VH4PIN，电源300W推荐带载6张灯板； 24.驱动方式：恒流驱动； 25.换帧频率：60Hz； 26.刷新率：H:≥3840； 27.灰度等级：红、绿、蓝各12-16bits； 28.峰值功耗：≤684W/平米（4500nits）； 29.平均功耗：≤342W/平米； 30.供电要求：AC:200-240V； 31.模组供电电压：DC：4.5-5V； 32.工作温度：-20℃~+60℃； 33.工作湿度：10%RH~80%RH（无冷凝水）； 34.存储温度：-20℃~+60℃； 35.存储湿度：10%~80%RH（无冷凝水）。 |  | 平方米 | 7.37 |
| 6 | 户外P3led引导屏软件（定制） | 融合智慧停车系统及原景区停车系统，在户外引导屏上呈现车牌、欢迎词及停车余位。 |  | 套 | 1 |
| 7 | 大屏支撑钢架 | 1.立柱：主杆219*8mm,支撑140*4mm； 2.横梁：140*6mm,支撑76*3mm。 |  | 套 | 2 |
| 8 | 监控立杆 | 1.杆高6米，主杆八角，杆体热镀锌，表面喷塑，颜色可选； 2.材质:钢材材质为国际标准低硅低碳高强度q235,壁厚度4mm,横臂厚度2mm，底法兰厚度14mm。抗震6级、抗风力8级设防； 3.焊接工艺:应采用电焊接,整个杆体无漏焊,焊缝平整,无焊接缺陷； 4.喷塑工艺:镀锌后钝化处理,喷塑附着力好,厚度>65μm。喷塑采用进口优质塑粉； 5.含基础施工。 |  | 根 | 7 |
| 9 | 综合管路 | 室外光纤箱至停车引导屏、车流一体机、led屏等设备的穿管、网络及供电，含PE50分支管道、手孔井、绿化修复、RVV2.0*1.0、四芯、十二芯等光缆等 |  | 项 | 1 |
| 五、智慧水电 |  |  |  |  |  |
| 序号 | 项目名称 | 技术参数要求 |  | 单位 | 数量 |
| 1 | 4G三相国网智能表直通 | 1.准确度等级：有功B级、无功2级。 2.电压规格；3×220/380V；电流规格：0.2-0.5(60)A、0.4-1(100)A。 3.规定工作电压范围：0.9Un~1.1Un扩展工作电压范围：0.8Un~1.2Un。 4.规定工作温度范围：-25℃~+55℃；极限工作温度范围：-40℃~+70℃储存和运输极限温度范围：-40℃~+70℃；电压回路功耗：非通信状态：≤1.5W和10VA；通信状态：≤3W和12VA。 5.显示方式：LCD显示，6位整数、2位小数。 6.技术标准：GB/T17215.301-2007、Q/GDW1355-2013、Q/GDW1354-2013、Q/GDW1364-2013、Q/GDW1365-2013、通讯规约为DL/T645-2007。 7.电费计算在远程售电管理系统中完成，电能表可以通过RS485和4G等虚拟介质接收远程售电管理系统下发的拉闸、允许合闸，指令需通过严格的密码验证及安全认证。 8.具有掉电、事件清零、电表清零、校时、编程、开罩盖等事件记录（防窃电）。 9.具有定时、瞬时、约定、整点及日冻结功能，冻结数据模式字可设（表计可存储数据）。 10.具有电压、电流、功率、功率因数、电网频率等实时参量测量功能。 |  | 台 | 78 |
| 2 | 4G三相国网智能表互感 | 1.准确度等级：有功B级、无功2级。 2.电压规格；3×220/380V；电流规格：0.015-0.075(6)A。 3.规定工作电压范围：0.9Un~1.1Un扩展工作电压范围：0.8Un~1.2Un。 4.规定工作温度范围：-25℃~+55℃；极限工作温度范围：-40℃~+70℃储存和运输极限温度范围：-40℃~+70℃；电压回路功耗：非通信状态：≤1.5W和10VA；通信状态：≤3W和12VA。 5.显示方式：LCD显示，6位整数、2位小数。 6.技术标准：GB/T17215.301-2007、Q/GDW1355-2013、Q/GDW1354-2013、Q/GDW1364-2013、Q/GDW1365-2013、通讯规约为DL/T645-2007。 7.电费计算在远程售电管理系统中完成，电能表可以通过RS485和4G等虚拟介质接收远程售电管理系统下发的拉闸、允许合闸，指令需通过严格的密码验证及安全认证。 8.具有掉电、事件清零、电表清零、校时、编程、开罩盖等事件记录（防窃电）。 9.具有定时、瞬时、约定、整点及日冻结功能，冻结数据模式字可设（表计可存储数据）。 10.具有电压、电流、功率、功率因数、电网频率等实时参量测量功能。 |  | 台 | 18 |
| 3 | 4G单相国网智能表 | 1.准确度等级：有功A级。 2.电压规格；220V；电流规格：0.2-0.5(60)A、0.4-1(100)A。 3.规定工作电压范围：0.9Un~1.1Un扩展工作电压范围：0.8Un~1.2Un。 4.规定工作温度范围：-25℃~+55℃；极限工作温度范围：-40℃~+70℃储存和运输极限温度范围：-40℃~+70℃；电压回路功耗：非通信状态：≤1.5W和10VA；通信状态：≤3W和12VA。 5.显示方式：LCD显示，6位整数、2位小数。 6.技术标准：GB/T17215.301-2007、Q/GDW1355-2013、Q/GDW1354-2013、Q/GDW1364-2013、Q/GDW1365-2013、通讯规约为DL/T645-2007。 7.电费计算在远程售电管理系统中完成，电能表可以通过RS485和4G等虚拟介质接收远程售电管理系统下发的拉闸、允许合闸，指令需通过严格的密码验证及安全认证。 8.具有掉电、事件清零、电表清零、校时、编程、开罩盖等事件记录（防窃电）。 9.具有定时、瞬时、约定、整点及日冻结功能，冻结数据模式字可设（表计可存储数据）。 10.具有电压、电流、功率、功率因数、电网频率等实时参量测量功能。 |  | 台 | 9 |
| 4 | 无线水表 | 1.20口径带阀，温度等级:冷水表:T30;热水表:T90； 2.压力等级:MAP10； 3.压力损失等级:Δp63； 4.上游流场敏感度等级:U10； 5.下游流场敏感度等级:D5； 6.气候与机械环境等级：B； 7.电磁环境等级：E1； 8.防护等级：IP68； 9.准确度等级：2级； 10.平时无需供电，只在抄表瞬间供电，使用寿命长； 11.直读传感器部分与计数器等装置没有物理接触，不影响计量精度； 12.EMC测试达到国家标准要求，克服了直读水表受外界电磁干扰影响精度及稳定性的难题； 13.每个表计有属于本表的唯一地址编码，方便管理维护； 14.针对总线开路、短路、空闲等设有故障保护装置； 15.具备后台预付费、阀控功能可选配，满足各种控制需求。 |  | 台 | 118 |
| 5 | 无线水表 | 1.50口径不带阀，温度等级:冷水表:T30;热水表:T90； 2.压力等级:MAP10； 3.压力损失等级:Δp63； 4.上游流场敏感度等级:U10； 5.下游流场敏感度等级:D5； 6.气候与机械环境等级：B； 7.电磁环境等级：E1； 8.防护等级：IP68； 9.准确度等级：3级； 10.平时无需供电，只在抄表瞬间供电，使用寿命长； 11.直读传感器部分与计数器等装置没有物理接触，不影响计量精度； 12.EMC测试达到国家标准要求，克服了直读水表受外界电磁干扰影响精度及稳定性的难题； 13.每个表计有属于本表的唯一地址编码，方便管理维护； 14.针对总线开路、短路、空闲等设有故障保护装置； 15.具备后台预付费、阀控功能可选配，满足各种控制需求。 |  | 台 | 4 |
| 6 | 无线水表 | 1.100口径不带阀，温度等级:冷水表:T30;热水表:T90； 2.压力等级:MAP10； 3.压力损失等级:Δp63； 4.上游流场敏感度等级:U10； 5.下游流场敏感度等级:D5； 6.气候与机械环境等级：B； 7.电磁环境等级：E1； 8.防护等级：IP68； 9.准确度等级：2级； 10.平时无需供电，只在抄表瞬间供电，使用寿命长； 11.直读传感器部分与计数器等装置没有物理接触，不影响计量精度； 12.EMC测试达到国家标准要求，克服了直读水表受外界电磁干扰影响精度及稳定性的难题； 13.每个表计有属于本表的唯一地址编码，方便管理维护； 14.针对总线开路、短路、空闲等设有故障保护装置； 15.具备后台预付费、阀控功能可选配，满足各种控制需求。 |  | 台 | 3 |
| 7 | 智慧水电平台软件 | 1.商户可实现微信公众号查询剩余金额，以及水电费预充值等功能； 2.管理端实现可实现对水、电进行强切的功能，水电费管理等功能； 3.系统架构为B/S架构，可支持对其它系统进行API接口对接； 4.水表、电表和系统均为同一品牌； 5.电表需具有CPA证书，系统软件拥有著作权； 6.系统需本地化部署，含现场设备调试、培训费及每季度需安排技术人员现场系统运维及排查系统隐患费用（3年）； |  | 套 | 1 |
| 8 | 智能驾驶舱系统 | 通过大屏，可实现用电、水数据实时显示功能，可视化报表数据分析 |  | 套 | 1 |
| 9 | 水管 | 国标，DN20,内径为19.5MM，外径为26.9MM，壁厚3.5mm |  | 米 | 400 |
| 10 | 水管 | 国标，DN50,内径为50.8MM，外径为56MM，壁厚3mm |  | 米 | 30 |
| 11 | 水管 | 国标，DN100,内径为95MM，外径为114MM，壁厚5mm |  | 米 | 10 |
| 12 | 辅材 | 法兰、接头、紧固件、支架、管卡、保温材料、密封材料等 |  | 批 | 1 |
| 13 | 水表箱 | 1.性能要求：箱体应加装锁具，锁具采用不锈钢等耐锈蚀材料制造，开启和闭合顺畅，安装牢固，不易损坏，更换方便。此外，应具有防水、防尘、防堵塞措施，并配备专用钥匙； 2.不锈钢水表箱：不锈钢水表箱的标准主要参考Q/CSJL01-2016和DB43/T1301-2017； 3.一般要求：包括材料要求、进出水管孔、安装孔、观察门开启角度、水表箱卷边等。 |  | 只 | 20 |
| 14 | 系统集成费 | 含现场环境涉及的破路挖掘整改费用、设备安装费用 |  | 项 | 1 |
| 六、机房部分 |  |  |  |  |  |
| 序号 | 项目名称 | 技术参数要求 |  | 单位 | 数量 |
| 1 | UPS主机 | 1.在线式10KVA主机，输入电压范围:110~300VAC； 2.输入频率适应范围：50/60±10%； 3.输入功率因数：＞0.99（满载）； 4.输出额定电压：220VAC±1%； 5.电压失真度：THD线性负载<2%;非线性负载<4%； 6.过载能力：100%＜过载≤110%，30min；110%＜过载≤130%，5min；负载＞130%:10s； 7.显示：LED+LCD蓝底大液晶显示屏； 8.通信方式：RS232，可配置SNMP卡、智能卡槽、RS232接口； 9.为安全起见，需具备检测UPS系统电池漏液系统及电池极性接反保护电路系统； |  | 台 | 1 |
| 2 | 电池 | 12V100AH阀控密封式铅酸蓄电池，具有可靠的热稳定性能、优良的深放电性能和深放电恢复性能，有效确保电池不漏（渗）液、无酸雾、不腐蚀；优质高纯度材料。 |  | 套 | 1 |
| 3 | 电池柜 | 电池柜A32，可容纳32节电池 |  | 套 | 1 |
| 4 | UPS主机 | 在线式3KVA主机，直流电压96V |  | 台 | 1 |
| 5 | 电池 | 防火阻燃，阀控密封式铅酸蓄电池 |  | 套 | 1 |
| 6 | 电池柜 | 电池柜A32，可容纳32节电池 |  | 套 | 1 |
| 7 | UPS主机 | 在线式3KVA主机，直流电压96V |  | 台 | 1 |
| 8 | 电池 | 防火阻燃，阀控密封式铅酸蓄电池 |  | 套 | 1 |
| 9 | 电池柜 | 电池柜A32，可容纳32节电池 |  | 套 | 1 |
| 10 | 交换机 | 1.48 个 10/100/1000BASE-T 以太网端口，4 个万兆 SFP+ 2.交换容量≥432Gbps，包转发率≥166Mpps 3.支持RIP、RIPng、OSPF、OSPFv3路由协议 4.配置双电源 |  | 台 | 1 |
| 11 | 交换机 | 24口全千兆企业级以太网络交换机 即插即用，机架式 |  | 台 | 1 |
| 12 | 服务器 | 1.CPU：Intel Xeon Gold 5117 14C 105W 2.0GHz*2颗， 2.内存：32GB TruDDR4 2666 MHz (2Rx4 1.2V) RDIMM*2条， 3.硬盘：2.5" 1.2TB 10K SAS 12Gb Hot Swap 512n HDD*3块， 4.网卡：1Gb 2-port RJ45 LOM*1块， 5.Raid卡：730i Raid 0,1,5 w/1GB cache,2x1G NIC（Onboard）*1块， 6.电源：750W (230/115V) Platinum Hot-Swap Power Supply*2只， 7.电源线：1.5m, 10A/100-250V, C13 to IEC 320-C14 Rack Power Cable*1根 |  | 台 | 3 |
| 13 | 机柜 | 24u钢制国标 |  | 台 | 8 |
| 14 | 机柜 | 6u钢制国标，墙装 |  | 台 | 4 |
| 15 | 机柜 | 42u钢制国标 |  | 台 | 2 |
| 16 | 配电柜 | 304不锈钢箱体，板厚：≥1.2mm，含空开、避雷器等，墙装 |  | 台 | 14 |
| 17 | 网络规划及线路整理 | 网络规划，机柜移位及线路整理，线路打标签 |  | 项 | 1 |
| 18 | OLT | 可插14槽业务板的机框，含风扇、防尘板、光纤走线插槽等公共部件。 支持1+1热备 48V直流电源板,1+1冗余。 单板提供2个万兆和2个千兆光接口。 交流转直流30A电源单体（由2个15A模块组成），整机提供2+2热备。 万兆10公里光模块2块 含16路EPON增强型局端线路板2块 PX20+ EPON光模块32块 |  | 台 | 1 |
| 七、管道及供电 |  |  |  |  |  |
| 序号 | 项目名称 | 技术参数要求 |  | 单位 | 数量 |
| 1 | 电缆 | 聚氯乙烯绝缘聚氯乙烯护套软电缆 RVV300/500V3x4mm² JB/T 8734.3-2016 导体结构0.271mm 绝缘平均厚度0.9mm 护套平均厚度1.4 外径13.4mm 绝缘抗拉强度14N/mm² 绝缘断裂伸长率179% 护套抗拉强度15N/mm² 护套断裂伸长率197% |  | 米 | 5000 |
| 2 | 管道 | HDPE硅芯管 外径50 壁厚3.00~3.35 内壁摩擦系数0.24 拉伸强度25MPa 断裂伸长率550% 环刚度50kN/m² 纵向回缩率1.9% |  | 米 | 3000 |
| 3 | 管道 | 镀锌钢管内径50mm，壁厚2mm |  | 米 | 250 |
| 4 | 手孔井 | 重型复合井盖400*400*30mm 承重0.3吨 井的规格400*400*600mm |  | 个 | 120 |
| 5 | 顶管 | 聚乙烯管外径110mm壁厚7mm |  | 米 | 360 |
| 6 | 室外机柜 | 尺寸：1500*600*600mm 箱体材质：304不锈钢 壁厚1.2mm 内部电器元件采用德力西等同档次品牌 上层1200*600*600mm 下层400*600*600mm |  | 只 | 17 |
| 7 | 机架式光缆熔接盒 | 19英寸机架式，12芯束状尾纤2条，SC适配器24颗 |  | 只 | 112 |
| 8 | 施工费 | 管道施工辅材及劳务 |  | 项 | 1 |
| 八、智慧景区配套设施改造提升 |  |  |  |  |  |
| 序号 | 名称 | 参数要求 |  | 数量 | 单位 |
| 运营商机房 |  |  |  |  |  |
| 1 | 原始地面清理 |  | 杂草、杂树、堆放物清理、搬运、无害化处理 | m² | 100 |
| 2 | 土方开挖 |  | 原土壤层下挖50公分 | m² | 60 |
| 3 | 石子 |  | 3-6公分 碎石 | 吨 | 5 |
| 4 | 钢筋 |  | 热轧带肋钢筋 φ10mm | 吨 | 0.75 |
| 5 | 自拌混凝土 |  | 定制 | m3 | 18 |
| 6 | 基础圈梁 |  | 钢筋、混凝土现浇 40*80cm | m | 32 |
| 7 | 砌墙 |  | 砖混、混凝土基成 | m² | 102 |
| 8 | 腻子 |  | 定制 | m² | 204 |
| 9 | 喷砂 |  | 浅色 | m² | 102 |
| 10 | 乳胶漆 |  | 定制 | m² | 102 |
| 11 | 现浇斜面屋顶 |  | 定制 | m² | 70 |
| 12 | 防水层 |  | 防水涂层 | m² | 70 |
| 13 | 盖瓦 |  | 小青瓦 | m² | 70 |
| 14 | 吊顶龙骨 |  | 50轻钢龙骨加配件 | m² | 60 |
| 15 | 集成铝扣板面层 |  | 600*600*1.0 | m² | 60 |
| 16 | 地面防尘处理 |  | 2遍成活，防尘涂料 | m² | 60 |
| 17 | 抗静电地板 |  | 600*600*35*0.8全钢制薄边抗静电 | m² | 60 |
| 18 | 地板支架安装 |  | 150mm | m² | 60 |
| 19 | 门口踏步/台阶 |  | 1200*400*10 | 项 | 1 |
| 20 | 甲级防火钢质双开门 |  | 1200*2200，消防认证 | 樘 | 1 |
| 21 | 机柜底座 |  | 1200*1000*16mm | 副 | 3 |
| 22 | 嵌入式格栅灯 |  | 无眩光，反射格栅灯600*600，符合国家节能标准 | 套 | 2 |
| 23 | 8WLED灯管 |  | T5 LED | 支 | 6 |
| 24 | 镀锌电线管 |  | KBG20 | m | 60 |
| 25 | 铜芯线 |  | BVR1.5 | m | 60 |
| 26 | 开关 |  | 1开，多控 | 个 | 2 |
| 27 | 镀锌接线盒 |  | 86型 | 个 | 2 |
| 28 | 换气扇 |  | 定制 | 把 | 1 |
| 29 | 配电箱 |  | 定制 | 套 | 1 |
| 30 | 引上管 |  | PE管80MM | 根 | 3 |
| 31 | 辅材 |  | 定制 | 批 | 1 |
| UPS间 |  |  |  |  |  |
| 1 | 铝合金隔断 |  | 定制 | m² | 17.5 |
| 2 | 吊顶龙骨 |  | 50轻钢龙骨加配件 | m² | 10 |
| 3 | 集成铝扣板面层 |  | 600*600*1.0 | m² | 10 |
| 4 | 地面防尘处理 |  | 2遍成活，防尘涂料 | m² | 10 |
| 5 | 抗静电地板 |  | 600*600*35*0.8全钢制薄边抗静电 | m² | 10 |
| 6 | 地板支架安装 |  | 150mm | m² | 10 |
| 7 | 嵌入式格栅灯 |  | 无眩光，反射格栅灯600*600，符合国家节能标准 | 套 | 1 |
| 8 | 8WLED灯管 |  | T5 LED | 支 | 3 |
| 9 | 镀锌电线管 |  | KBG20 | m | 15 |
| 10 | 铜芯线 |  | BVR1.5 | m | 15 |
| 11 | 开关 |  | 1开，多控 | 个 | 1 |
| 12 | 镀锌接线盒 |  | 86型 | 个 | 1 |
| 13 | 辅材 |  | 定制 | 批 | 1 |
| 接入层机房（14处） |  |  |  |  |  |
| 1(隔断，一边砌墙，原窗墙混合体改木门200cm*300cm*300cm) |  |  |  |  |  |
| 1 | 吊顶龙骨 |  | 50轻钢龙骨加配件 | m² | 6 |
| 2 | 集成铝扣板面层 |  | 600*600*1.0 | m² | 6 |
| 3 | 地面防尘处理 |  | 2遍成活，防尘涂料 | m² | 6 |
| 4 | 抗静电地板 |  | 600*600*35*0.8全钢制薄边抗静电 | m² | 6 |
| 5 | 地板支架安装 |  | 150mm | m² | 6 |
| 6 | 嵌入式格栅灯 |  | 无眩光，反射格栅灯600*600，符合国家节能标准 | m² | 6 |
| 7 | 8WLED灯管 |  | T5 LED | 支 | 3 |
| 8 | 镀锌电线管 |  | KBG20 | m | 15 |
| 9 | 铜芯线 |  | BVR1.5 | m | 15 |
| 10 | 开关 |  | 1开，多控 | 个 | 1 |
| 11 | 镀锌接线盒 |  | 86型 | 个 | 1 |
| 12 | 仿古木质门窗套件 |  | 定制 | 项 | 1 |
| 13 | 刷仿古油漆 |  | 定制 | 项 | 1 |
| 14 | 隔墙 |  | 砖混 | m² | 9 |
| 15 | 辅材 |  | 定制 | 批 | 1 |
| 2(原始地表清理，一边靠围墙建砖混坡顶房200cm*200cm*230cm)(高于地面30公分) |  |  |  |  |  |
| 1 | 原始地面清理 |  | 杂草、杂树、堆放物清理、搬运、无害化处理 | m² | 10 |
| 2 | 土方开挖 |  | 原土壤层下挖30公分 | m² | 4 |
| 3 | 石子 |  | 3-6公分 碎石 | 吨 | 1 |
| 4 | 钢筋 |  | 热轧带肋钢筋 φ10mm | 吨 | 0.1 |
| 5 | 自拌混凝土 |  | 定制 | m3 | 3 |
| 6 | 基础圈梁 |  | 钢筋、混凝土现浇 40*80cm | m | 8 |
| 7 | 砌墙 |  | 砖混、混凝土基成 | m² | 15 |
| 8 | 腻子 |  | 定制 | m² | 30 |
| 9 | 喷砂 |  | 浅色 | m² | 15 |
| 10 | 乳胶漆 |  | 定制 | m² | 15 |
| 11 | 现浇斜面屋顶 |  | 定制 | m² | 5 |
| 12 | 防水层 |  | 防水涂层 | m² | 5 |
| 13 | 瓦片 |  | 定制 | m² | 5 |
| 14 | 吊顶龙骨 |  | 50轻钢龙骨加配件 | m² | 4 |
| 15 | 集成铝扣板面层 |  | 600*600*1.0 | m² | 4 |
| 16 | 地面防尘处理 |  | 2遍成活，防尘涂料 | m² | 4 |
| 17 | 抗静电地板 |  | 600*600*35*0.8全钢制薄边抗静电 | m² | 4 |
| 18 | 地板支架安装 |  | 150mm | m² | 4 |
| 19 | 门口踏步/台阶 |  | 100*40*30cm | 项 | 1 |
| 20 | 甲级防火钢质双开门 |  | 900*2000mm，消防认证 | 樘 | 1 |
| 21 | 刷仿古油漆 |  | 定制 | 项 | 1 |
| 22 | 嵌入式格栅灯 |  | 无眩光，反射格栅灯600*600，符合国家节能标准 | m² | 4 |
| 23 | 8WLED灯管 |  | T5 LED | 支 | 3 |
| 24 | 镀锌电线管 |  | KBG20 | m | 15 |
| 25 | 铜芯线 |  | BVR1.5 | m | 15 |
| 26 | 开关 |  | 1开，多控 | 个 | 1 |
| 27 | 镀锌接线盒 |  | 86型 | 个 | 1 |
| 28 | 引上管 |  | PE管 | 根 | 3 |
| 29 | 辅材 |  | 定制 | 批 | 1 |
| 3（寺庙壁画檐廊砌墙，保持寺庙风格） |  |  |  |  |  |
| 1 | 钢精植入 |  | φ30mm螺纹钢*400mm | 项 | 1 |
| 2 | 基础圈梁 |  | 钢筋、混凝土现浇 40*40cm | m | 3 |
| 3 | 砌墙 |  | 砖混、混凝土基成 | m² | 7 |
| 4 | 腻子 |  | 定制 | m² | 15 |
| 5 | 仿古色涂料 |  | 定制 | m² | 7 |
| 6 | 乳胶漆 |  | 定制 | m² | 15 |
| 7 | 木质屋顶 |  | 防腐木板 | m² | 1.5 |
| 8 | 吊顶龙骨 |  | 50轻钢龙骨加配件 | m² | 1.5 |
| 9 | 集成铝扣板面层 |  | 600*600*1.0 | m² | 1.5 |
| 10 | 地面防尘处理 |  | 2遍成活，防尘涂料 | m² | 1.5 |
| 11 | 抗静电地板 |  | 600*600*35*0.8全钢制薄边抗静电 | m² | 1.5 |
| 12 | 地板支架安装 |  | 150mm | m² | 1.5 |
| 13 | 门口踏步/台阶 |  | 80*40*30cm | 项 | 1 |
| 14 | 甲级防火钢质双开门 |  | 800*1800mm，消防认证 | 樘 | 1 |
| 15 | 刷仿古油漆 |  | 定制 | 项 | 1 |
| 16 | 嵌入式格栅灯 |  | 无眩光，反射格栅灯600*600，符合国家节能标准 | m² | 4 |
| 17 | 8WLED灯管 |  | T5 LED | 支 | 3 |
| 18 | 镀锌电线管 |  | KBG20 | m | 15 |
| 19 | 铜芯线 |  | BVR1.5 | m | 15 |
| 20 | 开关 |  | 1开，多控 | 个 | 1 |
| 21 | 镀锌接线盒 |  | 86型 | 个 | 1 |
| 22 | 引上管 |  | PE管 | 根 | 3 |
| 23 | 辅材 |  | 定制 | 批 | 1 |
| 4（手印山管理用房内） |  |  |  |  |  |
| 1 | 乳胶漆 |  | 白色 | m² | 18 |
| 2 | 吊顶龙骨 |  | 50轻钢龙骨加配件 | m² | 5 |
| 3 | 集成铝扣板面层 |  | 600*600*1.0 | m² | 5 |
| 4 | 地面防尘处理 |  | 2遍成活，防尘涂料 | m² | 5 |
| 5 | 抗静电地板 |  | 600*600*35*0.8全钢制薄边抗静电 | m² | 5 |
| 6 | 地板支架安装 |  | 150mm | m² | 5 |
| 7 | 门口踏步/台阶 |  | 80*40*30cm | 项 | 1 |
| 8 | 甲级防火钢质双开门 |  | 800*1800mm，消防认证 | 樘 | 1 |
| 9 | 刷仿古油漆 |  | 定制 | 项 | 1 |
| 10 | 嵌入式格栅灯 |  | 无眩光，反射格栅灯600*600，符合国家节能标准 | m² | 5 |
| 11 | 8WLED灯管 |  | T5 LED | 支 | 3 |
| 12 | 镀锌电线管 |  | KBG20 | m | 15 |
| 13 | 铜芯线 |  | BVR1.5 | m | 15 |
| 14 | 开关 |  | 1开，多控 | 个 | 1 |
| 15 | 镀锌接线盒 |  | 86型 | 个 | 1 |
| 16 | 引上管 |  | PE管 | 根 | 3 |
| 17 | 辅材 |  | 定制 | 批 | 1 |
| 5（原建筑体内三面砌墙，外墙开门200*200*300） |  |  |  |  |  |
| 1 | 钢精植入 |  | φ30mm螺纹钢*400mm | 项 | 1 |
| 2 | 基础圈梁 |  | 钢筋、混凝土现浇 40*40cm | m | 5 |
| 3 | 砌墙 |  | 砖混、混凝土基成 | m² | 18 |
| 4 | 腻子 |  | 定制 | m² | 36 |
| 5 | 防水乳胶漆 |  | 白色 | m² | 18 |
| 6 | 乳胶漆 |  | 白色 | m² | 18 |
| 7 | 吊顶龙骨 |  | 50轻钢龙骨加配件 | m² | 5 |
| 8 | 集成铝扣板面层 |  | 600*600*1.0 | m² | 5 |
| 9 | 地面防尘处理 |  | 2遍成活，防尘涂料 | m² | 5 |
| 10 | 抗静电地板 |  | 600*600*35*0.8全钢制薄边抗静电 | m² | 5 |
| 11 | 地板支架安装 |  | 150mm | m² | 5 |
| 12 | 门口踏步/台阶 |  | 80*40*30cm | 项 | 1 |
| 13 | 甲级防火钢质双开门 |  | 800*1800mm，消防认证 | 樘 | 1 |
| 14 | 刷仿古油漆 |  | 定制 | 项 | 1 |
| 15 | 嵌入式格栅灯 |  | 无眩光，反射格栅灯600*600，符合国家节能标准 | m² | 5 |
| 16 | 8WLED灯管 |  | T5 LED | 支 | 3 |
| 17 | 镀锌电线管 |  | KBG20 | m | 15 |
| 18 | 铜芯线 |  | BVR1.5 | m | 15 |
| 19 | 开关 |  | 1开，多控 | 个 | 1 |
| 20 | 镀锌接线盒 |  | 86型 | 个 | 1 |
| 21 | 引上管 |  | PE管 | 根 | 3 |
| 22 | 辅材 |  | 定制 | 批 | 1 |
| 6（石文化馆后门廊檐下200cm*200cm*300cm） |  |  |  |  |  |
| 1 | 原阶梯地面找平 |  | 自拌混凝土 | m3 | 3 |
| 2 | 钢精植入 |  | φ30mm螺纹钢*400mm | 项 | 1 |
| 3 | 基础圈梁 |  | 钢筋、混凝土现浇 40*40cm | m | 8 |
| 4 | 砌墙 |  | 砖混、混凝土基成 | m² | 24 |
| 5 | 腻子 |  | 定制 | m² | 48 |
| 6 | 喷砂 |  | 浅色 | m² | 24 |
| 7 | 乳胶漆 |  | 定制 | m² | 24 |
| 8 | 原镂空面补满 |  | 定制 | m² | 5 |
| 9 | 吊顶龙骨 |  | 50轻钢龙骨加配件 | m² | 5 |
| 10 | 集成铝扣板面层 |  | 600*600*1.0 | m² | 5 |
| 11 | 地面防尘处理 |  | 2遍成活，防尘涂料 | m² | 5 |
| 12 | 抗静电地板 |  | 600*600*35*0.8全钢制薄边抗静电 | m² | 5 |
| 13 | 地板支架安装 |  | 150mm | m² | 5 |
| 14 | 门口踏步/台阶 |  | 80*40*30cm | 项 | 1 |
| 15 | 甲级防火钢质双开门 |  | 800*1800mm，消防认证 | 樘 | 1 |
| 16 | 刷仿古油漆 |  | 定制 | 项 | 1 |
| 17 | 嵌入式格栅灯 |  | 无眩光，反射格栅灯600*600，符合国家节能标准 | m² | 5 |
| 18 | 8WLED灯管 |  | T5 LED | 支 | 3 |
| 19 | 镀锌电线管 |  | KBG20 | m | 15 |
| 20 | 铜芯线 |  | BVR1.5 | m | 15 |
| 21 | 开关 |  | 1开，多控 | 个 | 1 |
| 22 | 镀锌接线盒 |  | 86型 | 个 | 1 |
| 23 | 引上管 |  | PE管 | 根 | 3 |
| 24 | 辅材 |  | 定制 | 批 | 1 |
| 7（三聚同源外围花岗岩墙体旁，材质和环境保持一致100cm*100cm*180cm）(高于地面30公分) |  |  |  |  |  |
| 1 | 原始地面清理 |  | 杂草、杂树、堆放物清理、搬运、无害化处理 | m² | 3 |
| 2 | 土方开挖 |  | 原土壤层下挖30公分 | m² | 1 |
| 3 | 石子 |  | 3-6公分 碎石 | 吨 | 0.5 |
| 4 | 钢筋 |  | 热轧带肋钢筋 φ10mm | 吨 | 0.02 |
| 5 | 自拌混凝土 |  | 定制 | m3 | 0.5 |
| 6 | 基础圈梁 |  | 钢筋、混凝土现浇 40*80cm | m | 3 |
| 7 | 砌墙 |  | 砖混、混凝土基成 | m² | 6 |
| 8 | 腻子 |  | 定制 | m² | 8 |
| 9 | 花岗岩铺面 |  | 荔枝面 | m² | 6 |
| 10 | 乳胶漆 |  | 定制 | m² | 8 |
| 11 | 现浇斜面屋顶 |  | 定制 | m² | 1.5 |
| 12 | 防水层 |  | 防水涂层 | m² | 1.5 |
| 13 | 花岗岩铺面 |  | 荔枝面 | m² | 1.5 |
| 14 | 乳胶漆 |  | 白色 | m² | 18 |
| 15 | 吊顶龙骨 |  | 50轻钢龙骨加配件 | m² | 1 |
| 16 | 集成铝扣板面层 |  | 600*600*1.0 | m² | 1 |
| 17 | 地面防尘处理 |  | 2遍成活，防尘涂料 | m² | 1 |
| 18 | 抗静电地板 |  | 600*600*35*0.8全钢制薄边抗静电 | m² | 1 |
| 19 | 地板支架安装 |  | 150mm | m² | 1 |
| 20 | 门口踏步/台阶 |  | 80*40*30cm | 项 | 1 |
| 21 | 甲级防火钢质双开门 |  | 700*1600mm，消防认证 | 樘 | 1 |
| 22 | 刷仿大理石漆 |  | 定制 | 项 | 1 |
| 23 | 嵌入式格栅灯 |  | 无眩光，反射格栅灯600*600，符合国家节能标准 | m² | 5 |
| 24 | 8WLED灯管 |  | T5 LED | 支 | 3 |
| 25 | 镀锌电线管 |  | KBG20 | m | 10 |
| 26 | 铜芯线 |  | BVR1.5 | m | 10 |
| 27 | 开关 |  | 1开，多控 | 个 | 1 |
| 28 | 镀锌接线盒 |  | 86型 | 个 | 1 |
| 29 | 引上管 |  | PE管 | 根 | 3 |
| 30 | 辅材 |  | 定制 | 批 | 1 |
| 8（套内面积约10平方成品小木屋，中间木板隔断留5平米左右做接入机房） |  |  |  |  |  |
| 1 | 成品小木屋 |  | 木结构，铝合金门窗 | 套 | 1 |
| 2 | 石膏板隔断 |  | 定制 | m² | 2 |
| 3 | 吊顶龙骨 |  | 50轻钢龙骨加配件 | m² | 5 |
| 4 | 集成铝扣板面层 |  | 600*600*1.0 | m² | 5 |
| 5 | 地面防尘处理 |  | 2遍成活，防尘涂料 | m² | 5 |
| 6 | 抗静电地板 |  | 600*600*35*0.8全钢制薄边抗静电 | m² | 5 |
| 7 | 地板支架安装 |  | 150mm | m² | 5 |
| 8 | 门口踏步/台阶 |  | 80*40*30cm | 项 | 1 |
| 9 | 甲级防火钢质双开门 |  | 700*1600mm，消防认证 | 樘 | 1 |
| 10 | 刷仿古油漆 |  | 定制 | 项 | 1 |
| 11 | 嵌入式格栅灯 |  | 无眩光，反射格栅灯600*600，符合国家节能标准 | m² | 5 |
| 12 | 8WLED灯管 |  | T5 LED | 支 | 3 |
| 13 | 镀锌电线管 |  | KBG20 | m | 15 |
| 14 | 铜芯线 |  | BVR1.5 | m | 15 |
| 15 | 开关 |  | 1开，多控 | 个 | 1 |
| 16 | 镀锌接线盒 |  | 86型 | 个 | 1 |
| 17 | 引上管 |  | PE管 | 根 | 3 |
| 18 | 辅材 |  | 定制 | 批 | 1 |
| 9（名仕苑馆内隔墙200cm*200cm*300cm） |  |  |  |  |  |
| 1 | 砌墙 |  | 砖混、混凝土基成 | m² | 12 |
| 2 | 腻子 |  | 定制 | m² | 24 |
| 3 | 乳胶漆 |  | 浅色 | m² | 12 |
| 4 | 乳胶漆 |  | 浅色 | m² | 12 |
| 5 | 吊顶龙骨 |  | 50轻钢龙骨加配件 | m² | 5 |
| 6 | 集成铝扣板面层 |  | 600*600*1.0 | m² | 5 |
| 7 | 地面防尘处理 |  | 2遍成活，防尘涂料 | m² | 5 |
| 8 | 抗静电地板 |  | 600*600*35*0.8全钢制薄边抗静电 | m² | 5 |
| 9 | 地板支架安装 |  | 150mm | m² | 5 |
| 10 | 门口踏步/台阶 |  | 80*40*30cm | 项 | 1 |
| 11 | 甲级防火钢质双开门 |  | 800*1800mm，消防认证 | 樘 | 1 |
| 12 | 刷仿古油漆 |  | 定制 | 项 | 1 |
| 13 | 嵌入式格栅灯 |  | 无眩光，反射格栅灯600*600，符合国家节能标准 | m² | 5 |
| 14 | 8WLED灯管 |  | T5 LED | 支 | 3 |
| 15 | 镀锌电线管 |  | KBG20 | m | 15 |
| 16 | 铜芯线 |  | BVR1.5 | m | 15 |
| 17 | 开关 |  | 1开，多控 | 个 | 1 |
| 18 | 镀锌接线盒 |  | 86型 | 个 | 1 |
| 19 | 引上管 |  | PE管 | 根 | 3 |
| 20 | 辅材 |  | 定制 | 批 | 1 |
| 10（后马路九间楼民宿北面绿化带砖混坡面顶120*120*220cm）(高于地面30公分) |  |  |  |  |  |
| 1 | 原始地面清理 |  | 杂草、杂树、堆放物清理、搬运、无害化处理 | m² | 5 |
| 2 | 土方开挖 |  | 原土壤层下挖30公分 | m² | 1.5 |
| 3 | 石子 |  | 3-6公分 碎石 | 吨 | 0.75 |
| 4 | 钢筋 |  | 热轧带肋钢筋 φ10mm | 吨 | 0.03 |
| 5 | 自拌混凝土 |  | 定制 | m3 | 0.75 |
| 6 | 基础圈梁 |  | 钢筋、混凝土现浇 40*80cm | m | 5 |
| 7 | 砌墙 |  | 砖混、混凝土基成 | m² | 18 |
| 8 | 腻子 |  | 定制 | m² | 36 |
| 9 | 喷砂 |  | 浅色 | m² | 18 |
| 10 | 乳胶漆 |  | 定制 | m² | 18 |
| 11 | 现浇斜面屋顶 |  | 定制 | m² | 1.8 |
| 12 | 防水层 |  | 防水涂层 | m² | 1.8 |
| 13 | 盖瓦 |  | 小青瓦 | m² | 1.8 |
| 14 | 乳胶漆 |  | 白色 | m² | 18 |
| 15 | 吊顶龙骨 |  | 50轻钢龙骨加配件 | m² | 1 |
| 16 | 集成铝扣板面层 |  | 600*600*1.0 | m² | 1 |
| 17 | 地面防尘处理 |  | 2遍成活，防尘涂料 | m² | 1 |
| 18 | 抗静电地板 |  | 600*600*35*0.8全钢制薄边抗静电 | m² | 1 |
| 19 | 地板支架安装 |  | 150mm | m² | 1 |
| 20 | 门口踏步/台阶 |  | 80*40*30cm | 项 | 1 |
| 21 | 甲级防火钢质双开门 |  | 700*1600mm，消防认证 | 樘 | 1 |
| 22 | 刷仿大理石漆 |  | 定制 | 项 | 1 |
| 23 | 嵌入式格栅灯 |  | 无眩光，反射格栅灯600*600，符合国家节能标准 | m² | 5 |
| 24 | 8WLED灯管 |  | T5 LED | 支 | 3 |
| 25 | 镀锌电线管 |  | KBG20 | m | 10 |
| 26 | 铜芯线 |  | BVR1.5 | m | 10 |
| 27 | 开关 |  | 1开，多控 | 个 | 1 |
| 28 | 镀锌接线盒 |  | 86型 | 个 | 1 |
| 29 | 引上管 |  | PE管 | 根 | 3 |
| 30 | 辅材 |  | 定制 | 批 | 1 |
| 11（鲁镇主街银饰铺砖混隔间450*210*320cm） |  |  |  |  |  |
| 1 | 砌墙 |  | 砖混、混凝土基成 | m² | 15 |
| 2 | 腻子 |  | 定制 | m² | 30 |
| 3 | 乳胶漆 |  | 浅色 | m² | 15 |
| 4 | 乳胶漆 |  | 浅色 | m² | 15 |
| 5 | 吊顶龙骨 |  | 50轻钢龙骨加配件 | m² | 10 |
| 6 | 集成铝扣板面层 |  | 600*600*1.0 | m² | 10 |
| 7 | 地面防尘处理 |  | 2遍成活，防尘涂料 | m² | 10 |
| 8 | 抗静电地板 |  | 600*600*35*0.8全钢制薄边抗静电 | m² | 10 |
| 9 | 地板支架安装 |  | 150mm | m² | 10 |
| 10 | 门口踏步/台阶 |  | 80*40*30cm | 项 | 1 |
| 11 | 甲级防火钢质双开门 |  | 900*2000mm，消防认证 | 樘 | 1 |
| 12 | 刷仿古油漆 |  | 定制 | 项 | 1 |
| 13 | 嵌入式格栅灯 |  | 无眩光，反射格栅灯600*600，符合国家节能标准 | 项 | 2 |
| 14 | 8WLED灯管 |  | T5 LED | 支 | 6 |
| 15 | 镀锌电线管 |  | KBG20 | m | 15 |
| 16 | 铜芯线 |  | BVR1.5 | m | 15 |
| 17 | 开关 |  | 1开，多控 | 个 | 1 |
| 18 | 镀锌接线盒 |  | 86型 | 个 | 1 |
| 19 | 引上管 |  | PE管 | 根 | 3 |
| 20 | 辅材 |  | 定制 | 批 | 1 |
| 12（百船码头驿镜配套用房砖混隔间220*220*450cm） |  |  |  |  |  |
| 1 | 砌墙 |  | 砖混、混凝土基成 | m² | 20 |
| 2 | 腻子 |  | 定制 | m² | 40 |
| 3 | 乳胶漆 |  | 浅色 | m² | 20 |
| 4 | 乳胶漆 |  | 浅色 | m² | 20 |
| 5 | 吊顶龙骨 |  | 50轻钢龙骨加配件 | m² | 5 |
| 6 | 集成铝扣板面层 |  | 600*600*1.0 | m² | 5 |
| 7 | 地面防尘处理 |  | 2遍成活，防尘涂料 | m² | 5 |
| 8 | 抗静电地板 |  | 600*600*35*0.8全钢制薄边抗静电 | m² | 5 |
| 9 | 地板支架安装 |  | 150mm | m² | 5 |
| 10 | 门口踏步/台阶 |  | 80*40*30cm | 项 | 1 |
| 11 | 甲级防火钢质双开门 |  | 900*2000mm，消防认证 | 樘 | 1 |
| 12 | 刷仿古油漆 |  | 定制 | 项 | 0 |
| 13 | 嵌入式格栅灯 |  | 无眩光，反射格栅灯600*600，符合国家节能标准 | 项 | 1 |
| 14 | 8WLED灯管 |  | T5 LED | 支 | 3 |
| 15 | 镀锌电线管 |  | KBG20 | m | 15 |
| 16 | 铜芯线 |  | BVR1.5 | m | 15 |
| 17 | 开关 |  | 1开，多控 | 个 | 1 |
| 18 | 镀锌接线盒 |  | 86型 | 个 | 1 |
| 19 | 引上管 |  | PE管 | 根 | 3 |
| 20 | 辅材 |  | 定制 | 批 | 1 |
| 13（鉴湖小岛新建厕所砖混隔间220*220*350cm） |  |  |  |  |  |
| 1 | 砌墙 |  | 砖混、混凝土基成 | m² | 16 |
| 2 | 腻子 |  | 定制 | m² | 32 |
| 3 | 乳胶漆 |  | 浅色 | m² | 16 |
| 4 | 乳胶漆 |  | 浅色 | m² | 16 |
| 5 | 吊顶龙骨 |  | 50轻钢龙骨加配件 | m² | 5 |
| 6 | 集成铝扣板面层 |  | 600*600*1.0 | m² | 5 |
| 7 | 地面防尘处理 |  | 2遍成活，防尘涂料 | m² | 5 |
| 8 | 抗静电地板 |  | 600*600*35*0.8全钢制薄边抗静电 | m² | 5 |
| 9 | 地板支架安装 |  | 150mm | m² | 5 |
| 10 | 门口踏步/台阶 |  | 80*40*30cm | 项 | 1 |
| 11 | 甲级防火钢质双开门 |  | 900*2000mm，消防认证 | 樘 | 1 |
| 12 | 刷仿古油漆 |  | 定制 | 项 | 0 |
| 13 | 嵌入式格栅灯 |  | 无眩光，反射格栅灯600*600，符合国家节能标准 | 项 | 1 |
| 14 | 8WLED灯管 |  | T5 LED | 支 | 3 |
| 15 | 镀锌电线管 |  | KBG20 | m | 15 |
| 16 | 铜芯线 |  | BVR1.5 | m | 15 |
| 17 | 开关 |  | 1开，多控 | 个 | 1 |
| 18 | 镀锌接线盒 |  | 86型 | 个 | 1 |
| 19 | 引上管 |  | PE管 | 根 | 3 |
| 20 | 辅材 |  | 定制 | 批 | 1 |
| 14（酒岛码头管理用房砖混隔间220*420*350cm） |  |  |  |  |  |
| 1 | 砌墙 |  | 砖混、混凝土基成 | m² | 15 |
| 2 | 腻子 |  | 定制 | m² | 30 |
| 3 | 乳胶漆 |  | 浅色 | m² | 15 |
| 4 | 乳胶漆 |  | 浅色 | m² | 15 |
| 5 | 吊顶龙骨 |  | 50轻钢龙骨加配件 | m² | 10 |
| 6 | 集成铝扣板面层 |  | 600*600*1.0 | m² | 10 |
| 7 | 地面防尘处理 |  | 2遍成活，防尘涂料 | m² | 10 |
| 8 | 抗静电地板 |  | 600*600*35*0.8全钢制薄边抗静电 | m² | 10 |
| 9 | 地板支架安装 |  | 150mm | m² | 10 |
| 10 | 门口踏步/台阶 |  | 80*40*30cm | 项 | 1 |
| 11 | 原墙体开门洞 |  | 定制 | 项 | 1 |
| 12 | 甲级防火钢质双开门 |  | 900*2000mm，消防认证 | 樘 | 1 |
| 13 | 刷仿古油漆 |  | 定制 | 项 | 1 |
| 14 | 嵌入式格栅灯 |  | 无眩光，反射格栅灯600*600，符合国家节能标准 | 项 | 1 |
| 15 | 8WLED灯管 |  | T5 LED | 支 | 3 |
| 16 | 镀锌电线管 |  | KBG20 | m | 15 |
| 17 | 铜芯线 |  | BVR1.5 | m | 15 |
| 18 | 开关 |  | 1开，多控 | 个 | 1 |
| 19 | 镀锌接线盒 |  | 86型 | 个 | 1 |
| 20 | 引上管 |  | PE管 | 根 | 3 |
| 21 | 辅材 |  | 定制 | 批 | 1 |
| 九、景区WIFI |  |  |  |  |  |
| 序号 | 项目名称 | 技术参数要求 |  | 单位 | 数量 |
| 1 | 网络控制器 | 1. 配置10个千兆电口，2个万兆光口，配置标准USB接口，支持最大管理AP数量≥512，转发能力≥10Gbps； 2. 支持内置portal服务器，支持WPA标准、WEP、TKIP、CCMP； 3. 支持基于802.11k 和 802.11v协议的智能漫游，使终端接入到信号质量最好的AP，支持远程抓包和频谱分析，能分析AC/AP/STA/用户的性能； 4. 无线控制器内置应用识别功能（包括微信、QQ、支付宝、BBC、Youtube等），支持对4-7层应用进行可视化管理和控制，内置Web网管界面，提供业务部署、网络状态监控以及智能诊断功能，支持对每个应用限速、阻断流量或提高优先级（需在投标文件中提供第三方检验报告证明，并加盖投标人公章）； 5. 支持URL过滤，允许或禁止用户访问某些网页资源，支持反病毒功能； 6. 支持入侵防御，检测和中止入侵行为（包括缓冲区溢出攻击、木马、蠕虫等）； 8.配置106个AP管理授权 |  | 台 | 1 |
| 2 | 室外AP | 1、 支持802.11AX，配置1个GE电口，1个GE光口，IP68，AP速率≥1.75G，总空间流数≥4条，采用内置天线设计，配置蓝牙功能； 2、 支持基于802.11k 和 802.11v协议的智能漫游技术，提供用户体验和无线网络性能； 3、 支持光电混合缆，支持AI漫游通过终端类型识别，终端漫游画像，协同测量引导，提高漫游灵敏度和成功率，让终端在漫游过程中也能保持好的信号状态； 4、 支持多媒体智能调度，当多种业务并发时，会根据策略对低优先级业务流量进行抑制，以保障音视频会议的用户体验，上下行流吞吐量≥950Mbps； 5、 支持胖/瘦两种AP工作模式，支持AP零配置上线，由无线控制器下发配置； 6、 支持本地转发安全模式， 即AP在本地转发时可支持DHCP Snooping,DAI（Dynamic ARP Inmtjdtion）, IPSG（IP Source Guard）功能，以防范DHCP Server私设攻击，ARP仿冒攻击、源IP仿冒攻击； 7、 支持WAPI认证、Portal认证、802.1X认证、PSK认证模式，支持防PSK暴力破解； 8、 支持无线入侵检测/防御系统技术（WIDS/WIPS），即支持非法AP和STA检测、攻击检测、STA/AP的黑白名单功能； |  | 台 | 106 |
| 3 | 下一代防火墙 | 1、硬件参数：规格：1U，内存大小≥4G，硬盘容量≥128G SSD，电源：冗余电源，接口≥8千兆电口+2千兆光口SFP+。 2、性能参数：网络层吞吐量≥4G，应用层吞吐量≥2G，防病毒吞吐量≥600M，IPS吞吐量≥600M，全威胁吞吐量≥450M，并发连接数≥200万，HTTP新建连接数≥6万，开通IPS功能模块。 3、采用自主知识产高性能多核并行安全操作系统。 4、支持虚拟防火墙功能，支持虚拟防火墙的创建和删除，具备独立的接口、会话管理、应用控制策略、NAT等资源。 5、产品内置不低于16000种漏洞规则和9000种应用的识别规则，同时支持在控制台界面通过漏洞ID、漏洞名称、危险等级、漏洞CVE标识、漏洞描述等条件查询漏洞特征信息，支持用户自定义IPS规则。 6、产品支持基于IMAP、FTP、RDP、VNC、SSH、TELNET、ORACLE、MYSQL、MSSQL等应用协议进行深度检测与防护。 7、产品支持僵尸主机检测功能，产品内置僵尸网络特征库超过100万种，可识别主机的异常外联行为。 9、产品支持异常数据包攻击防御，防护类型包括IP数据块分片传输防护、Teardrop攻击防护、Smurf攻击防护、Land攻击防护、WinNuke攻击防护等攻击类型。 10、支持被动监测和主动扫描两种资产识别方式，可梳理离线资产、高危端口开放、冗余端口等安全风险；同时通过可视化的拓扑关系图，直观地展示资产和资产之间的访问关系、访问细节协议端口等信息； 11、产品支持多条件的安全日志组合查询，查询条件包括但不限于日志类型、日志级别、生成时间。 |  | 台 | 1 |
| 4 | 上网行为管理 | 1. 吞吐量≥7Gbps，最大并发连接数≥200万，新建连接数≥8万；应用层吞吐量≥750Mb，带宽性能≥750Mb，配置12个千兆光口+12个千兆电口（含1对bypass），2T硬盘, 3年特征库升级许可，3000个认证授权； 2. 支持单用户全天分析报表，一个界面同时展示用户名、用户组、在线时长、虚拟身份（如QQ号码、微博账号等）、日志关联情况、全天流量使用分布、网站访问类别分布、全天关键网络行为轴等信息； 3. 接口实际配置支持second IP地址；内外接口无固化，支持修改接口属性，修改接口IP类型、地址模式无需重启设备； 4. 支持针对用户的上网请求，自动替换DNS服务器，无需用户根据访问资源的运营商归属而手动修改DNS，防止跨运营商访问慢的情况； |  | 台 | 1 |
| 十、一键发布系统 |  |  |  |  |  |
| 序号 | 项目名称 | 技术参数要求 |  | 单位 | 数量 |
| 1 | LED条屏 | 1.面积：≥1m2； 2.点间距：4.75mm； 3.发光点颜色：1红； 4.密度： 44320点/m2； 5.基色：红色。 |  | 套 | 3 |
| 2 | 发送卡 | 1.单色：128*4096； 2.通讯方式网口+WiFi+U盘，简单、易用、稳定； 3.工作频段2.4GHz； 4.无线标准：802.11b/g/n； 5.工作电压：DC：3.5V~5.5V； 6.工作功率<2W； 7.工作温度-40~75℃。 |  | 张 | 6 |
| 3 | 一键发布系统 | 1.支持自选背景(图片、动画轻松导入)(全彩)； 2.支持节目背景/分区背景全彩）； 3.支持炫彩字、渐变字（全彩）； 4.支持背景+炫彩字功能(字幕/时间/表盘/计时/表格等都支持)(全彩)； 5.支持随机色功能； 6.支持时间、农历、表盘、文本、表格等自由分区； 7.支持动画炫酷字； 8.支持查看密码修改记录(保存每次修改的记录方便查看和分享)； 9.支持屏参实时同步功能(方便快速设置屏参)； 10.支持360°旋转屏幕； 11.支持双面竖屏自动排版功能 ； 12.支持节目回读功能(安卓/苹果/电脑都可以相互回读）； 13.支持忘记密码回读节目功能； 14.支持超级初始化控制卡。 |  | 套 | 1 |
| 4 | 工控主机 | CPU:i7-10700，内存：16GB，硬盘：2T，独立显卡：2G，配23寸显示器。 |  | 台 | 1 |
| 十一、智慧公厕 |  |  |  |  |  |
| 序号 | 项目名称 | 技术参数要求 |  | 单位 | 数量 |
| 1 | 公厕显示器 | 1、功能：公厕引导显示 2、参数：55寸，4K显示，HDMI*2，3840×2160，WIFI 3、通用电视机，无上电自启动功能，如断电，需遥控器重新开机 4、外围合金包边，液压支架。含（10米）高清线 5、特性：通用，产品稳定 6、应用：每个公厕用1台，通过高清线与智慧公厕控制柜连接 |  | 台 | 9 |
| 2 | 智能厕位控制器 | 1、AN以太网 10/100Mbps，支持WIFI、4G、485输出、支持AUTO MDIX 2、数据格式 透明传输，协议传输 3、网络协议 TCP/UDP/ARP/ICMP/DHCP/DNS/HTTP 4、工作模式 TCPServer/TCPClient/UDPClient/UDPServer/HTTPDClient 5、通信规约 支持MODBUS-RTU 6、通信距离 空旷室外＞1000米（外置天线，18dBm @1200bps）。 7、终端类别 二级主站 8、组网方式 星型无线网络 9、串口、4G、以太网网关 |  | 台 | 10 |
| 3 | 智能采集器 | 1、电源12-24V 2、GND:电源地线 3、485-A:485-A 4、485-B:485-B 5、DI1-DI24:开关量输入 6、NO、COM、NC：继电器常开、公共端、常闭端 |  | 台 | 18 |
| 4 | 双目客流量 | 1、高性能130万像素1/3英寸CMOS图像传感器，低照度效果好，图像清晰度高 2、1/3英寸130万CMOS/1280*960@25fps； 3、支持H.265编码，压缩比高，超低码流； 4、支持宽动态，3D降噪，强光抑制，背光补偿，数字水印，适用不同室内监控环境； 5、支持H.264/H.264B/H.264H/H.265，灵活编码，适用不同带宽和存储环境； 6、支持客流量统计/区域内人数统计 7、支持报警1进1出，485，128G SD卡,1路内置MIC; 8、支持DC12V/POE供电方式 |  | 台 | 18 |
| 5 | 暗装式被动人体感应器 | 1、产品尺寸：直径φ98MM，厚25MM, 2、开孔尺寸：φ75MM-85MM 3、产品材质：不锈钢模具外壳 4、距离小于3米 5、工作电压：DC12V 6、低功耗（0.5W)节能设计，便于集群供电，节省线材 7、感应方式：激光 8、感应距离：20CM-400CM可调 9、输出方式：双路开关量输出/RS485输出 10、RS485通讯【可选无线LORA】，独立设备ID地址。 |  | 台 | 112 |
| 6 | 蹲位指示牌 | 1、供电电压：DC12V 2、信号触发：开关量/RS485 3、尺寸：210MM*110MM*15MM 4、安装方式：镶嵌式 5、单片控制、钣金外壳、钢化玻璃、高温烤漆 |  | 台 | 112 |
| 7 | 救助报警按钮(一键呼叫） | 1、紧急呼叫按钮 2、电池供电，86式面板，485通讯，配合报警灯用 3、壁装，3M双面胶粘贴、紧急呼叫按钮 |  | 台 | 9 |
| 8 | 空气温湿度、氨气、硫化氢传感器 | 1、DC 12-24V 宽电压供电，功率小于 1 瓦 2、RS485 接口，标准 Modbus RTU 协议，可与 485 转 4G/以太网模块转接 3、温度测量范围 -20℃至 80℃，精度 ±0.2℃(0-60℃范围） 4、温度分辨率 0.01℃，湿度测量范围 0-100%RH，湿度精度 ±2%RH，湿度分辨率 0.01%RH |  | 台 | 18 |
| 9 | 嵌入式智能终端 | 1、Intel Core i3 5005U 2、内存8GB DDR3L 3、硬盘：128G MSATA 固态硬盘, 1*SATA2.5寸硬盘位 4、显卡：集成 英特尔® 核芯显卡 HD系列显示核心 5、网络：2*RTL8111G/H千兆网卡,1*MINI-PCIE 接口,支持2.4G/5G WIFI通信 6、音频：瑞昱 ALC芯片 7、显示接口：HDMI/VGA 8、系统：支持win7/win8 /win10/Linux等 9、BIOS：支持上电开机，定时开机，网络唤醒，无盘启动 10、接口：4*USB3.0,2*USB2.0,电源接口,2*网络接口,VGA,HDMI,音频接口,2*WiFi接口,2*COM 11、物理尺寸：180*125*55mm 12、电源：外接电源适配器,输入AC 110V-220V 输出DC 12V |  | 台 | 10 |
| 10 | 电能监测 | 1、130*100*65mm、485通讯、80A、三相4线电表 2、可485组网接入系统，远程抄表，统计用电量 3、电柜导轨安装，485总线接线（0.75平方4芯线走线） 4、前端软件或者后台实时监测公厕用电量，供管理员分析能耗情况 |  | 台 | 9 |
| 11 | 水耗监测 | 1、NB电池供电 2、260*110*80mm、485通讯、12V供电、管径壳任意选择。 3、可NB组网接入系统，远程抄表，统计用水量 4、安装方式同普通水表，无需接线电池供电 5、通用水表、远程读表 6、前端软件或者后台实时监测公厕用水量，供管理员分析能耗情况 |  | 台 | 9 |
| 12 | 洗手液监测 | 1、材质：有机玻璃 2、电源：12V 3、开口方式：上开口 4、传输：开关量转485 |  | 个 | 18 |
| 13 | 用纸监测 | 1、3种模式 自动出纸 感应出纸 强制出纸 2、感应区域：两侧132×55MM 感应距离：3-5CM 3、安装方式：打孔挂墙 4、电池/交流电2种供电。预留485接口 |  | 个 | 18 |
| 14 | 化粪池监测 | 1、金箍棒外型，尺寸：Φ32-39MM*300MM 2、输入电压：DC5-12V（可订制24V） 3、输出方式：NPN开关量，PNP开关量， 4、工作环境温度：-20~80℃，湿度：5%~100% 5、感应灵敏度：±1.5mm 6、材质：PVCU 顔色：兰色或银色，默认兰色 7、防水性能：IP67 8、安装方式：可安装于池体的侧壁上方或侧面 |  | 套 | 10 |
| 15 | 平台及UI设计 | 1、导视屏界面根据每个公厕的布局不同，独立设计 2、统一UI界面，布局独立。 3、厕位平面图（多媒体信息屏）显示功能，包括环境、评价、人流数、蹲位等等;数据后台展示存储。 |  | 套 | 1 |
| 16 | 系统集成费 | 1、物联设备的安装与调试。 2、设备所需屏蔽线与电源线的布置、线类、箱体等辅材 3、水、电表、化粪池监测等施工。 4、112个坑位隔断改造：隔断最上层改造为整体长方体贯通。统计横断设计，整齐美观，方便维护,尺寸：110MM*厚20MM；材料为铝合金。 |  | 项 | 1 |

二、商务要求

▲2.1供货期

收到采购人指令后 130 天内完成供货、施工、安装、调试并完成项目验收。

▲2.2供货地点

柯桥区

▲2.3质保期

本次采购质保期为 3 年。

▲2.4售后服务

2.4.1中标人需提供专门的售后服务电话，中标人在接到采购人通知后， 0.5 小时内做出响应， 2 小时内派人赴现场处理问题。 24 小时内无法修复的，中标人需无偿提供备机或备用零件供采购人使用；

2.4.2质保期内中标人承担修理和替换任何由于设备自身的质量问题造成的损坏及故障的全部费用（易损件全部费用）并处理解决产生的一切后果；

2.4.3中标人须提供足够的备件、附件和易损件并保证是原厂生产的产品，以满足设备正常运行的需要。

▲2.5付款方式

2.5.1合同签订后7日内，支付至合同金额的30%做为预付款；项目验收完成后支付至合同金额的80%。项目结算审计完毕后付至结算审定价的100%。

2.5.2发票应随供货进度同时提供（必须提供足额有效且符合法律规定的正规发票）。

2.6结算原则

2.6.1招标文件、招标答疑会纪要、中标人的中标报价等作为结算依据；

2.6.2按中标单价一次性包死，不再调整，工程量按实调整；

2.6.3本项目支付款项时中标人需提供增值税发票。

▲2.7数量调整

采购人保留合同履行中调整部分方案及定购设备数量和服务的权力，投标人应对系统方案中设备和服务明细报价，按投标单价不变的前提下进行调整，双方不得拒绝。合同最终结算金额按实际使用量乘以投标单价进行计算。追加的采购金额不得超过原合同采购金额的10%。如遇本次招标没有涉及的设备或服务时，由中标人提供申请，采购人确认后实施。

▲2.8验收

2.8.1由采购人组织验收。

2.8.2采购人在中标人送货后对货物进行检查验收，如果发现数量不足或有质量、技术等问题，中标人应负责根据合同及采购人的要求采取补足或更换等处理措施，并承担由此发生的一切损失和费用。验收合格后，采购人在验收单上签字并加盖单位公章。

2.9技术培训

2.9.1中标供应商应提供称职的指导人员，为采购人确定的培训人员在现场提供操作和安装调试培训。

2.9.2中标供应商应编写培训手册并取得采购人同意，本手册应是根据本项目的货物，在有关测试、操作及维护方面，对人员的培训和指导提供全面的培训手册，每种手册提供六套。如果需要，采购人有权对其进行复印。

2.9.3中标供应商应对采购人提供全面的技术和调试维护咨询。

2.10违约责任及奖罚

2.10.1 安装完成经验收，不能达到招标文件规定的“质量要求”，无偿返工，并组织二次验收。

2.10.2 不能在规定时间内完成货物供应及安装的，每逾期一天，按延期赔偿金按逾期交付项目总额每日千分之六计（非中标人原因除外）；

2.10.3 因中标人违约造成终止合同的，则扣除全部履约保证金，同时作违约论处；

2.10.4 中标人所交的货物品种、型号、规格、技术参数、质量不符合合同规定及招标文件规定标准的，采购人有权拒收该货物，中标人愿意更换货物但逾期交货的，按中标人逾期交货处理。中标人拒绝更换货物的，采购人可单方面解除合同。

2.11其他

2.11.1中标后中标单位需根据业主要求进行图纸深化，费用包含在报价中。深化图纸作为审计结算依据。

2.11.2中标人按有关规定采取严格安全措施，承担由于自身安全措施不力造成的事故责任和因此发生的费用及后果，中标人服务人员的人身安全由中标人全权负责。中标人应为服务人员购买人身意外伤害险及与项目实施有关的一切保险。凡在本项目实施过程中发生安全责任事故或其他责任事故，均由中标人承担全部责任。

## 第四部分   评标方法及评分标准

一、评标方法

1.综合评分法。综合评分法，是指投标文件满足招标文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的投标人为中标候选人的评标方法。

二、评标委员会的组成

2.评标委员会的组成。评标委员会由采购人代表和评审专家组成，成员人数为5人以上单数，其中评审专家不少于成员总数的三分之二。

3.评标委员会的组成人员的回避。在国企采购活动中，评标委员会的组成人员与供应商有下列利害关系之一的，应当回避：

3.1参加采购活动前3年内与供应商存在劳动关系；

3.2参加采购活动前3年内担任供应商的董事、监事；

3.3参加采购活动前3年内是供应商的控股股东或者实际控制人；

3.4与供应商的法定代表人或者负责人有夫妻、直系血亲、三代以内旁系血亲或者近姻亲关系；

3.5与供应商有其他可能影响国企采购活动公平、公正进行的关系。

三、评标委员会的职责

4.评标委员会负责具体评标事务，并独立履行下列职责：

4.1审查、评价投标文件是否符合招标文件的商务、技术等实质性要求；

4.2要求投标人对投标文件有关事项作出澄清或者说明；

4.3对投标文件进行比较和评价；

4.4确定中标候选人名单，以及根据采购人委托直接确定中标人；

4.5向采购人、采购代理机构或者有关部门报告评标中发现的违法行为；

4.6法律、法规、规章、招标文件等规定的其它事项。

5.评标委员会及其成员不得有下列行为：

5.1确定参与评标至评标结束前私自接触投标人；

5.2接受投标人提出的与投标文件不一致的澄清或者说明（财政部87号《政府采购货物和服务招投标管理办法》第五十一条规定的情形除外）；

5.3违反评标纪律发表倾向性意见或者征询采购人的倾向性意见；

5.4对需要专业判断的主观评审因素协商评分；

5.5在评标过程中擅离职守，影响评标程序正常进行的；

5.6记录、复制或者带走任何评标资料；

5.7其他不遵守评标纪律的行为。

评标委员会成员有5.1-5.7行为之一的，其评审意见无效，并不得获取评审劳务报酬和报销异地评审差旅费。

四、评审程序

6.符合性审查。 评标委员会应当对符合资格的投标人的投标文件进行符合性审查，以确定其是否满足招标文件的实质性要求。符合投标无效情形的，投标无效。

7.投标人澄清、说明或者补正。对于投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，评标委员会可以书面形式要求投标人通过乐采云平台以书面形式作出必要的澄清、说明或者补正，投标人应在1小时内提交澄清说明或补正，逾期不提交的视为放弃澄清、说明或补正的权利。投标人的澄清、说明或者补正不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。

8. 比较与评价。标委员会应当按照评标标准，对符合性审查合格的投标文件进行商务和技术评估，综合比较与评价。

9. 汇总（商务技术得分情况）。评标委员会各成员应当独立对每个投标人的商务和技术文件进行评价，并汇总商务技术得分情况。

10. 报价审核。对经商务和技术评审符合采购需求的投标人的报价的合理性、准确性等进行审查核实。

10.1评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，应当要求其在规定的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料。

10.2乐采云投标客户端开标一览表内容与投标文件开标一览表(报价表)相应内容不一致的，以投标文件开标一览表(报价表)为准。

10.3投标价格的修正原则。投标文件报价出现前后不一致的，按照下列规定修正：

10.3.1投标文件中开标一览表(报价表)内容与投标文件中相应内容不一致的，以开标一览表(报价表)为准;

10.3.2大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准;

10.3.3单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价;

10.3.4总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

10.3.5同时出现两种以上不一致的，按照前款规定的顺序修正。修正后的报价按照财政部第87号令 《政府采购货物和服务招标投标管理办法》第五十一条第二款的规定经投标人确认后产生约束力。

▲投标人对根据修正原则修正后的报价不确认的，投标无效。

11.汇总得分。评标委员会各成员应当独立对每个投标人的投标文件进行评价，并汇总每个投标人的得分。

12.中标候选人推荐。

12.1评审后总得分最高者为第一中标候选人，总得分相同的，以报价低者为第一中标候选人，总得分与报价均相同的，由采购人当场随机抽取产生第一中标候选人。

12.2多家投标人提供相同品牌产品（单一产品采购项目中的该产品或者非单一产品采购项目的核心产品）且通过资格审查、符合性审查的不同投标人参加同一合同项下投标的，按一家投标人计算，评审后得分最高的同品牌投标人获得中标候选人推荐资格；评审得分相同的报价低者获得中标候选人推荐资格，评审得分与报价均相同的采取随机抽取方式确定，其他同品牌投标人不作为中标候选人。

13.投标无效。有下列情况之一的，投标无效：

13.1单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商参加同一合同项下的国企采购活动的（均无效）；

13.2为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商再参加该采购项目的其他采购活动的；

13.3投标人不具备招标文件中规定的资格要求的（投标人未提供有效的资格证明文件的，视为投标人不具备招标文件中规定的资格要求）；

13.4投标文件“资格文件”和“商务技术文件”部分中出现用于价格分评审的投标报价的（招标文件另有规定的参与“商务技术文件”评审的报价除外）；

13.5投标文件未按招标文件规定的格式填写，或对招标服务或对技术或产品等要求未详细应答或应答内容不全、有缺失的，经评标委员会认定为无法评审的；

13.6投标文件关键信息填写不完整或字迹不能辨认或有漏项的，经评标委员会认定属于重大偏差的；

13.7投标文件重要信息前后不一致，经评标委员会询标后仍然无法评审的；

13.8投标文件未按照招标文件要求签署、盖章的；

13.9投标文件含有采购人不能接受的附加条件的；

13.10投标文件中承诺的投标有效期少于招标文件中载明的投标有效期的；

13.11投标人所投内容不符合采购需求中实质性要求的；

13.12投标文件出现不是唯一的、有选择性投标报价的;

13.13投标报价高于本项目采购预算或者最高限价的;

13.14报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，未能按要求提供书面说明或者提交相关证明材料，不能证明其报价合理性的;

13.15《投标（开标）一览表》填写不完整或字迹不能辨认或有漏项的，经评标委员会认定属于重大偏差的；

13.16投标人对根据修正原则修正后的报价不确认的；

13.17投标人提供虚假材料投标的（包括但不限于以下情节）；

13.17.1使用伪造、变造的许可证件；

13.17.2提供虚假的财务状况或者业绩；

13.17.3提供虚假的项目负责人或者主要技术人员简历、劳动关系证明；

13.17.4提供虚假的信用状况；

13.17.5其他弄虚作假的行为。

13.18投标人有恶意串通、妨碍其他投标人的竞争行为、损害采购人或者其他投标人的合法权益情形的；有下列情形之一的，属于或视为恶意串通，其投标无效：

13.18.1供应商直接或者间接从采购人或者采购代理机构处获得其他供应商的相关情况并修改其投标文件或者响应文件；

13.18.2供应商按照采购人或者采购代理机构的授意撤换、修改投标文件或者响应文件；

13.18.3供应商之间协商报价、技术方案等投标文件或者响应文件的实质性内容；

13.18.4属于同一集团、协会、商会等组织成员的供应商按照该组织要求协同参加国企采购活动；

13.18.5供应商之间事先约定由某一特定供应商中标、成交；

13.18.6供应商之间商定部分供应商放弃参加国企采购活动或者放弃中标、成交；

13.18.7供应商与采购人或者采购代理机构之间、供应商相互之间，为谋求特定供应商中标、成交或者排斥其他供应商的其他串通行为。

13.18.8不同投标人的投标文件由同一单位或者个人编制；

13.18.9不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜；

13.18.10不同投标人的投标文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人；

13.18.11不同投标人的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异；

13.18.12不同投标人的投标文件相互混装；

13.19违反法律、法规及本招标文件规定的其它无效投标情形。

五、评标报告

14. 评标报告与推荐中标候选人。评标委员会根据全体评标成员签字的原始评标记录和评标结果编写评标报告，并推荐中标候选人，评审报告由评标委员会成员签字确认提交。

15. 评标争议事项处理。评标委员会成员对需要共同认定的事项存在争议的，应当按照少数服从多数的原则作出结论。持不同意见的评标委员会成员应当在评标报告上签署不同意见及理由，否则视为同意评标报告。

六、 废标

16.废标。在采购中，出现下列情形之一的，应予废标：

16.1符合专业条件的供应商或者对招标文件作实质响应的供应商不足3家的；

16.2出现影响采购公正的违法、违规行为的；

16.3投标人的报价均超过了采购预算，采购人不能支付的；

16.4因重大变故，采购任务取消的。

废标后，采购代理机构应当将废标理由通知所有投标人。

七、评审过程的保密与录像

17.保密。评审活动在严格保密的情况下进行。评审过程中凡是与采购响应文件评审和比较、中标成交供应商推荐等评审有关的情况，以及涉及国家秘密和商业秘密等信息，评标委员会成员、采购人和采购代理机构工作人员、相关监督人员等与评审有关的人员应当予以保密。

18.录音录像。采购代理机构对评审工作现场进行全过程录音录像，录音录像资料作为采购项目文件随其他文件一并存档。

八、具体评标标准

19.商务技术分（70分）

| 类别 | 项目 | 评分细则 | 分值 |
| --- | --- | --- | --- |
| 商务资信（11分） | 体系认证证书（2分） | 投标人具有有效期内的质量管理体系认证证书、环境体系认证证书的每个得1分,本项最高得2分。 （投标文件中提供证书扫描件并加盖投标人公章，不提供不得分） | 0-2分 |
|  | 业绩（2分） | 投标人自2022年1月1日以来（以合同签订时间为准），承接过同类项目业绩，每个得1分，本项最高得2分。（投标文件中提供合同扫描件并加盖投标人公章，不提供不得分） | 0-2分 |
|  | 项目组成员（7分） | 根据本项目要求，投标人需组建一个项目建设团队。 1、团队技术负责人，具有计算机技术与软件专业技术资格（信息系统项目管理师）证书的得2分，本项最多得2分。 2、团队人员：具有计算机技术与软件专业技术资格（系统架构设计师）证书的得2分，本项最多得2分。 3、团队人员：具有计算机技术与软件专业技术资格（软件设计师）证书的得1分，本项最多得1分。 4、团队人员中应配备特种工（同时具备电工作业和高处作业）认证的人员，满足1人得0.5分，本项最多得2分。 （同一人员不重复计分，投标文件中提供以上人员相关证书和由投标人缴纳的社保证明的扫描件或复印件并加盖投标人公章，不提供不得分） | 0-7分 |
| 技术（59分） | 产品技术要求（19分） | 满足（或优于）招标文件要求的得19分。设备性能指标中，每有一项负偏离的扣1分，扣完为止。 （条款中有要求提供相关证明文件的，需在投标文件中提供证明材料并加盖投标人公章，未能提供的视作该条款为负偏离。） | 0-19分 |
|  | 技术方案（20分） | 技术方案及整体技术架构 1、投标人应根据本项目采购内容要求，完善智能化系统的方案设计，从设备安装布局的科学性、合理性方面进行综合考量，具备详细的点位清单、现场勘察设计效果图、设备布局合理，视为满足项目需求。方案与采购需求相适应的得6分；方案描述简单与采购需求存在差距的得3分；方案不完整的得得1分，未提供相关方案的不得分。 2、投标人应根据本项目采购内容要求，提供应急广播系统的方案设计，由评委从系统总体架构，功能设计等方面进行比较、综合评审。方案与采购需求相适应的得2分；方案描述简单与采购需求存在差距的得1分；方案不完整的得得0.5分，未提供相关方案的不得分。 3、投标人应根据本项目采购内容要求，提供智慧消防系统的方案设计，由评委从系统总体架构，功能设计等方面进行比较、综合评审。方案与采购需求相适应的得2分；方案描述简单与采购需求存在差距的得1分；方案不完整的得0.5分，未提供相关方案的不得分。 4、投标人应根据本项目采购内容要求，提供智慧停车系统的方案设计，由评委从系统总体架构，功能设计等方面进行比较、综合评审。方案与采购需求相适应的得2分；方案描述简单与采购需求存在差距的得1分；方案不完整的得得0.5分，未提供相关方案的不得分。 5、投标人应根据本项目采购内容要求，提供智慧水电系统的方案设计，由评委从系统总体架构，功能设计等方面进行比较、综合评审。方案与采购需求相适应的得2分；方案描述简单与采购需求存在差距的得1分；方案不完整的得得0.5分，未提供相关方案的不得分。 6、投标人应根据本项目采购内容要求，提供景区wifi系统的方案设计，由评委从系统总体架构，功能设计等方面进行比较、综合评审。方案与采购需求相适应的得2分；方案描述简单与采购需求存在差距的得1分；方案不完整的得得0.5分，未提供相关方案的不得分。 7、投标人应根据本项目采购内容要求，提供一键发布系统的方案设计，由评委从系统总体架构，功能设计等方面进行比较、综合评审。方案与采购需求相适应的得2分；方案描述简单与采购需求存在差距的得1分；方案不完整的得得0.5分，未提供相关方案的不得分。 8、投标人应根据本项目采购内容要求，提供智慧公厕系统的方案设计，由评委从系统总体架构，功能设计等方面进行比较、综合评审。方案与采购需求相适应的得2分；方案描述简单与采购需求存在差距的得1分；方案不完整的得得0.5分，未提供相关方案的不得分。 | 0-20分 |
|  | 系统演示（15分） | 投标人根据本项目的需求提供系统功能演示（不得使用PPT、FLASH演示，否则得0分）视频，演示内容以U盘形式单独提供，视频文件格式为mp4或者avi，讲解时间不得超过15分钟（超过者按0分计）。 演示的主要内容，包含但不限于以下内容： 一、智慧广播功能演示（6分） - 应急紧急广播内容高优先级插播。 当发生紧急事故情况时，可以通过消防联动报警信号自动启动预置音频内容进行播放，也可以通过操作员手动启用一键报警按钮，快速插播录好的紧急广播信息。公共广播系统的其它功能（背景音乐、一般广播等）将被暂停，直到紧急广播状态解除，紧急情况下，重点点位的广播终端需接入区应急广播平台，平台可显示重点区域广播基础信息、设备状态等信息，支持省、市、区紧急公告、通知等内容可直接在景区重点区域广播内播出。功能全部实现得3分，不符合不得分。 - 支持移动端售后服务支持。 通过扫描二维码可提供在线售后技术支撑，可以实时查询处理进度，具有“待处理”“处理中”及“已处理”等版块。功能全部实现得2分，不符合不得分。 - 可为不同区域内的广播终端设定不同的广播内容。 支持通过web页面设置每天不同时段、不同区域需要播放的内容，实现全天候自动广播。同时支持临时插播。 功能全部实现得1分，不符合不得分。 二、智慧消防功能演示（3分） - 平台支持展示报警设备所属位置平面图信息和所属单位的 GIS 位置,且两种信息支持一键切换展示。支持展示设备的当前监测值、监测值变化趋势。并统计正常监测值数值、异常监测值数。 功能全部实现得1分，不符合不得分。 - 故障报警:当前端消防物联网设备发生故障(如防拆、低电故障等)，可在平台工作台界面展示故障详情，并能够通过手机 APP、短信、电话等方式接收提醒信息。平台 WEB 端应支持画像分析规则，对设备标注画像标签，分类展示。画像分析详情支持展示设备名称，序列号，设备型号，类型，所属系统，所属区域，故障总数，故障类型 top等信息。支持对频繁故障或存在问题的设备转工单处理。 功能全部实现得1分，不符合不得分。 3）平台支持生成运营月报、年报，支持在线预览或下载至本地。报告内容包括资源接入统计、报警处理统计、故障处理统计、消防设备接入情况、在离线情况、设备接入趋势、报警统计、报警类型、报警趋势、报警时间段分析、故障统计、故障类型、故障趋势图等。 功能全部实现得1分，不符合不得分。 三、智慧水电功能演示（3分） - 智慧水电系统提供数据可视化看板，呈现能耗、设备信息及用量详情。超级管理员能够访问项目档案、设备、用量、报表等，并对子项目数据进行汇总，支持图表展示及数据导出。系统自动汇总日常水电信息，控制电表，执行保电管理，监控硬件状态，并支持手动或批量控制。自动抄读表计数据，支持查询及监控通讯状态。提供各类用电计量报表以及用水管理功能，包括水表控制、抄读和监控。系统支持分级管理功能，财务管理报表，以及综合营业厅的付费管理，涵盖充值、退费和票据打印。 功能全部实现得1分，不符合不得分。 2） 系统具备剩余金额预警管理功能，支持多种告警方式。可预设二次剩余金额告警，当余额低于预设额度时，通过微信、短信发送告警信息。 a. 商户在接收到告警信息后，可通过微信公众号查询实时余额，并支持线上实时充值。 b. 若商户在收到告警信息后未能及时充值，导致水、电欠费，系统将自动执行跳闸操作。在跳闸后及时充值，系统将自动恢复水、电供应。 c. 商户若需因特定原因断水、电，可通过系统远程执行强制切断操作。 d. 对于不能断水、电的情况，商户可在系统后端设置保电处理，以防止因欠费导致的跳闸。尽管不会跳闸，但实际用能量仍被正常计量，便于后续结算。 功能全部实现得1分，不符合不得分。 3）系统支持通过微信公众号实现24小时自助充值，亦可由管理人员在PC端进行手工线上充值。无论采用何种充值方式，费用报表上均有相应记录，便于后期财务核对。 功能全部实现得1分，不符合不得分。 四、智慧停车功能演示（3分） 1）数据分析：车流量总览可以选择指定区域、日期，选择好指定区域和日期查询和下载车流量总进出数据。车流量走势、业态总览、车流量排名、时段流量、每日车流量趋势、每日车流量分布、各时段车流量分布、实体车流量查询、通道车流量查询、设备车流量查询。 功能全部实现得1分，不符合不得分。 2）后台可自定义配置前端停车引导屏显示内容 功能全部实现得2分，不符合不得分。 | 0-15分 |
|  | 售后服务方案（5分） | 提供本项目的售后服务方案，服务方案详尽，可行性强，对突发事件有应对措施，且组织机构健全、协调能力强，人员配置到位。具体包括以下几部分。 1、有详细的售后服务方案，承诺的范围和完善程度，包括培训方案、应急预案，方案合理、可行。专家根据其提供的方案的可行性和可靠性进行打分。内容完整且操作性强的得3分，内容完整但操作性一般的得2分，内容有欠缺的得1分，不提供不得分。 2、具有较强的组织协调能力，能为该项目的实施提供强有力的支撑。服务组织机构要求，根据组织机构健全程序、人员配置合理、投标单位的运行维护机构的便捷度进行评评议。内容完整且操作性强的得2分，内容完整但操作性一般的得1分，内容有欠缺的得0.5分，不提供不得分。 | 0-5分 |

（计算得分时，按其算术平均值保留小数点后2位；评审小组成员个人主观打分偏离所有评审小组成员主观打分平均值30%以上的，由评审委员会启动评分畸高、畸低行为认定程序。）

20.价格分（30分）

| 价格权值 | 计算方法 |
| --- | --- |
| 价格权值=0.30 | 最低有效投标价格为评标基准价 投标报价得分=(评标基准价／投标报价)×价格权值×100 （计算得分保留小数点后2位） |

（计算得分保留小数点后2位）

第五部分 拟签订的合同文本

（合同按采购文件及中标供应商投标文件的内容制定，以下仅为部分主要条款）

合同编号：

确认书号：

甲方（采购人）： 浙江柯岩风景区开发股份有限公司

乙方（供应商）：

甲、乙双方根据   华诚工程咨询集团有限公司   关于项目编号为      的（标项及名称）项目的国企采购交易结果，签署本合同。

一、项目内容及合同价格

金额单位：元

| 项目名称 | 技术需求 | 数量 | 单价 | 总价 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 详见项目对应招投标文件 |  |  |  |
| 合 计 |  |  |  |  |
| 合同总价大写： 小写：￥ |  |  |  |  |

注：1.项目具体技术需求详见采购文件、投标文件以及询标记录。

2.以上合同总价包含项目达到预期使用效果所需的一切费用。

二、技术资料

1.乙方应按采购文件规定的时间向甲方提供使用项目的有关技术资料。

2.没有甲方事先书面同意，乙方不得将由甲方提供的有关合同或任何合同条文、规格、计划、图纸、样品或资料提供给与履行本合同无关的任何其他人。即使向履行本合同有关的人员提供，也应注意保密并限于履行合同的必需范围。

三、知识产权

乙方应保证所提供的货物或其任何一部分均不会侵犯任何第三方的知识产权。

四、产权担保

乙方保证所交付的货物的所有权完全属于乙方且无任何抵押、查封等产权瑕疵。

五、转包或分包

不允许转包。

不允许分包。

如乙方将项目转包或分包，甲方有权解除合同，没收履约保证金并追究乙方的违约责任。

六、质保期和履约保证金

1.质保期3年。（自项目验收合格交付使用之日起计）

2.履约保证金 元。[履约保证金交至采购人处，在合同约定交货验收合格满（   ）个月之日起5个工作日内无息退还]

七、项目工期及实施地点

1.交货期：收到采购人指令后 130 天内完成供货、施工、安装、调试并完成项目验收。

2.实施地点：鉴湖景区

八、货款支付

付款方式：合同签订后7日内，支付至合同金额的30%做为预付款；项目验收完成后支付至合同金额的80%。项目结算审计完毕后付至结算审定价的100%。

发票应随供货进度同时提供（必须提供足额有效且符合法律规定的正规发票）。

九、税费

本合同执行中相关的一切税费均由乙方负担。

十、质量保证及售后服务

详见采购文件（签订时需细化）。

十一、调试和验收

详见采购文件（签订时需细化）。

十二、货物包装

详见采购文件（签订时需细化）。

十三、违约责任

1.甲方无故逾期验收和办理合同款项支付手续的,甲方应按逾期付款总额每日万分之五向乙方支付违约金。

2.乙方逾期交付项目的，乙方应按逾期交付项目总额每日千分之六向甲方支付违约金，由甲方从合同款项中扣除。逾期超过约定日期10个工作日不能交付的，甲方可解除本合同。乙方因逾期交付或因其他违约行为导致甲方解除合同的，乙方应向甲方支付合同总值5%的违约金，如造成甲方损失超过违约金的，超出部分由乙方继续承担赔偿责任。

3.乙方所交的货物品种、型号、规格、技术参数、质量不符合合同规定及采购文件规定标准的，甲方有权拒收该货物，乙方愿意更换货物但逾期交货的，按乙方逾期交货处理。乙方拒绝更换货物的，甲方可单方面解除合同。

十四、不可抗力事件处理

1.在合同有效期内，任何一方因不可抗力事件导致不能履行合同，则合同履行期可延长，其延长期与不可抗力影响期相同。

2.不可抗力事件发生后，应立即通知对方，并寄送有关权威机构出具的证明。

3.不可抗力事件延续120天以上，双方应通过友好协商，确定是否继续履行合同。

十五其他

- 中标后中标单位需根据业主要求进行图纸深化，费用包含在报价中。深化图纸作为审计结算依据。

- 中标人按有关规定采取严格安全措施，承担由于自身安全措施不力造成的事故责任和因此发生的费用及后果，中标人服务人员的人身安全由中标人全权负责。中标人应为服务人员购买人身意外伤害险及与项目实施有关的一切保险。凡在本项目实施过程中发生安全责任事故或其他责任事故，均由中标人承担全部责任。

十六、诉讼

双方在执行合同中所发生的一切争议，应通过协商解决。如协商不成，可向甲方所在地法院起诉。

十七、合同生效及其他

1.合同经甲、乙双方签名并加盖单位公章后生效。

2.采购文件、投标文件与本合同具有同等法律效力。

3.本合同未尽事宜，遵照《中华人民共和国民法典》有关条文执行。

4.本合同一式五份，具有同等法律效力，甲、乙双方各执二份，采购代理机构一份。

甲方（盖章）：

地址：

法定（授权）代表人：

签名日期：     年   月   日

乙方（盖章）：

地址：

开户行：

开户账号：

法定（授权）代表人：

签名日期：      年   月   日

第六部分 应提交的有关格式范例

- 资格文件部分

- 目录

(1）营业执照(或事业法人登记证或其他工商等登记证明材料)复印件（投标人为自然人的，须提供自然人的身份证明） …………………………………………（页码）

（2）投标声明函 ………………………………………………………………（页码）

（3）法定代表人授权委托书 …………………………………………………（页码）

（4）法定代表人及其授权代表的身份证（复印件） ………………………（页码）

- 一、营业执照(或事业法人登记证或其他工商等登记证明材料)复印件（投标人为自然人的，须提供自然人的身份证明）

- 二、投标声明函

致：（采购单位或采购代理机构名称）：

我方（投标人或联合体牵头人全称）愿意参加贵方组织的（招标项目名称及编号）的投标，为此，我方就本次投标有关事项郑重申明如下：

1、我方已详细审查全部招标文件，同意招标文件的各项要求。

2、我方承诺已经具备《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定的条件。

3、我方参加本次国企采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；也没有因违反《浙江省政府采购供应商注册及诚信管理暂行办法》被列入“黑名单”和正在处罚有效期的情况。我方通过“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）查询，未被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单。

4、我方向贵方提交的所有投标文件、资料都是准确、真实的。若贵方需要，我方愿意向贵方提供任何与该项投标有关且合法的数据、情况和技术资料。

5、我方保证所供货物质量符合国家强制性规范和标准，达到采购文件规定的要求。

6、投标文件自开标日起有效期为90天。

7、我方具有履行本项目合同所必需的设备和专业技术能力。如中标，我方将保证合同顺利履行。

8、我方中标后拟在中标后将           工作分包，分包承担主体是                 ，我方承诺分包承担主体具备相应资质条件           ，且不再次分包。（不再将工作进行分包或本项目不允许分包的，下划线处填写“/”。）

9、我方承诺若违反法律、法规规定，愿接受依法处理。

联系人：            联系电话：            传真号码：

联系地址：                                邮政编码：

投标人名称(电子签名)：

日期：  年  月   日

三、法定代表人授权委托书

（采购单位或采购代理机构名称）：

我（姓名及身份证号码） 系  （投标人或联合体牵头人全称） 的法定代表人，现授权委托本单位在职职工 （姓名）(其身份证号码：                     联系电话：       手机：        传真：         )，以我方的名义参加（招标项目名称及编号）的投标活动，并代表我方全权办理针对上述项目投标、开标、评标、签约等具体事务和签署相关文件。我方对授权代表的签名事项负全部责任。

在撤销授权的书面通知以前，本授权书一直有效。全权代表在授权书有效期内签署的所有文件不因授权的撤销而失效。

授权代表无转委托权。特此委托

投标人名称(电子签名)：

日期：  年  月   日

四、法定代表人及其授权代表的身份证（复印件）

商务技术文件部分

- 目录

（1）评分对应表 ……………………………………………………（页码）

（2）投标产品规格配置清单…………………………………………（页码）

（3）技术响应表………………………………………………………（页码）

（4）商务响应表………………………………………………………（页码）

- （5）项目组织实施方案………………………………………………（页码）

- （6）项目负责人情况表………………………………………………（页码）

（7）项目组人员名单…………………………………………………（页码）

（8）售后服务方案（如有）…………………………………………（页码）

（9）优惠条件及特殊承诺（如有）…………………………………（页码）

（10）投标人认为需要的其它商务技术文件或说明…………………（页码）

注：以上目录是基本格式要求，各投标人可根据自身情况进一步细化。

一、评分对应表

| 评分项目 | 投标文件对应资料 | 投标文件页码 |
| --- | --- | --- |
| 对应第四部分评分办法及评分标准（报价除外） |  |  |
| …… |  |  |

注：如果本项目评标办法采用综合评审法，需在商务技术文件中提供此评分对应表。

投标人名称（电子签名）：

日期：  年  月   日

二、投标产品规格配置清单

| 序号 | 货物名称 | 品牌 | 制造商 | 产地（国产/进口） | 规格型号 | 数量及单位 | 性能及指标 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |  |  |  |

注：如果本项目涉及硬件设备采购，须在商务技术文件中提供此配置清单。

投标人名称（电子签名）：

日期：  年  月   日

三、技术响应表

| 序号 | 货物名称 | 采购文件 要求 | 投标文件 响应 | 偏离 情况 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |

注：投标人应对照招标文件要求和投标文件响应情况在“偏离情况”栏注明“正偏离”、“负偏离”或“无偏离”。

投标人名称（电子签名）：

日期：  年  月   日

四、商务响应表

| 类别 | 采购文件要求 | 投标文件响应 | 偏离情况 |
| --- | --- | --- | --- |

注：

1、投标人应对照采购文件要求和投标文件响应情况在“偏离情况”栏注明“正偏离”、“负偏离”或“无偏离”。

2、“类别”一栏按采购文件第三章中商务要求的分类填写。

投标人名称（电子签名）：

日期：  年  月   日

- 五、项目组织实施方案

（由投标人根据采购需求及招标文件要求编制）

六、项目负责人情况表

| 姓名 |  | 投标截止时间前三年业绩及承担的主要工作情况，曾担任项目负责人的项目应列明细 |
| --- | --- | --- |
| 性别 |  |  |
| 年龄 |  |  |
| 职称 |  |  |
| 毕业时间 |  |  |
| 所学专业 |  |  |
| 学历 |  |  |
| 相关资质证书 |  |  |
| 其他资质情况 |  |  |
| 联系电话 |  |  |

投标人名称（电子签名）：

日期：  年  月   日

七、项目组人员名单

| 序号 | 姓名 | 性别 | 年龄 | 学历 | 专业 | 职称 | 本项目中的工作内容 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

投标人名称（电子签名）：

日期：  年  月   日

八、售后服务方案（如有）

（由投标人根据采购需求及招标文件要求编制）

九、优惠条件及特殊承诺（如有）

（由投标人根据采购需求及招标文件要求编制）

十、投标人认为需要的其他商务技术文件或说明

（由投标人根据采购需求及招标文件要求编制）

- 报价文件部分

- 目录

- 投标（开标）一览表……………………………………………………（页码）

- 投标报价明细表……………………………………………………（页码）

一、投标(开标)一览表

项目名称：

项目编号：

| 序号 | 项目内容 | 报价（元） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 监控部分 |  | 须附报价明细表 |
| 2 | 广播系统 |  | 须附报价明细表 |
| 3 | 智慧消防 |  | 须附报价明细表 |
| 4 | 智慧停车 |  | 须附报价明细表 |
| 5 | 智慧水电 |  | 须附报价明细表 |
| 6 | 机房部分 |  | 须附报价明细表 |
| 7 | 管道及供电 |  | 须附报价明细表 |
| 8 | 智慧景区配套设施改造提升 |  | 须附报价明细表 |
| 9 | 景区WIFI |  | 须附报价明细表 |
| 10 | 一键发布系统 |  | 须附报价明细表 |
| 11 | 智慧公厕 |  | 须附报价明细表 |
| 投标总价合计金额大写： 小写： ￥ |  |  |  |

注：1、有关本项目开展所需的货物价款、劳务、运输、装卸、安装（含水电安装）、调试、缺陷修复、第三方检测、验收、管理、风险、保险、税费、质保、培训、售后服务及不可预见费用、总包配合服务费等费用均计入报价。

## 2、投标人需按本表格式填写，不得自行更改，如无对应内容，则填写：“无或/”。

## 3、有关本项目实施所涉及的一切费用（详见前附表）均计入报价。

## 4、特别提示：采购代理机构将对项目名称和项目编号，中标供应商名称、地址和中标金额，主要中标标的的名称、数量、单价、服务要求等予以公示。

## 投标人名称（电子签名）：

## 日期：  年   月   日

- 投标报价明细表

| 序号 | 货物名称 | 品牌 | 产地 （国产/进口） | 规格型号 | 数量 | 单价 | 总价 （元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |  |  |  |
| 合计金额大写： 小写： ￥ |  |  |  |  |  |  |  |

## 投标人名称（电子签名）：

日期：  年   月   日