义乌市市场发展集团有限公司

幸福湖机房建设网络安全等保2.0设备及网络安全服务采购项目

招

标

文

件

采购编号：YCQ-2024-CG257-1

采   购　 人：义乌市市场发展集团有限公司（盖章）

采购代理机构：义乌产权交易所有限公司（盖章）

日　　　 期：二〇二四年十二月

招标文件目录

第一章　招标公告	4

第二章　投标须知和投标须知前附表	7

投标须知	9

一、说明	9

二、招标文件	10

三、投标文件	11

四、投标文件的递交	13

五、服务费	14

六、其它	14

第三章  招标项目要求	15

一、 项目背景	15

二、 建设目标	15

三、 现有机房设备和本次建设必备及网络安全服务清单	15

（一） 现有机房设备清单	15

（二） 等保服务所提供重要设备以及等保测评清单	16

（三） 安全服务清单	17

四、 设备及服务相关技术参数	17

（一） 核心网络系统	17

（二） 终端安全及防病毒系统	18

（三） 日志审计	19

（四） 网络安全审计系统	20

（五） 防火墙	23

（六） 安全服务	25

五、 其他要求	27

六、其他要求	27

七、商务要求	27

六、 第四章  开标、评标和定标须知	29

一、开标	29

二、评标	29

三、定标	32

第五章  投标文件的有效性	34

第六章  评标办法	36

一、评审程序	36

二、确定的中标人放弃中标等情况的处理	36

三、评分细则	37

第七章  合同主要条款	39

第八章  投标文件部分格式	43

投标文件	45

货物及服务简要说明一览表	48

公司业绩一览表	49

售后服务承诺书	50

产品质量保证承诺书	51

规范偏离表	52

# 第一章　招标公告

根据法律法规等相关规定，本项目进行公开招标，欢迎国内合格的供应商参加投标。

1.采购编号：YCQ-2024-CG257-1

2.采购内容及数量：义乌市市场发展集团有限公司幸福湖机房建设网络安全等保2.0设备及网络安全服务采购项目，具体详见第三章招标项目要求。

3.采购预算及最高限价：预算83万元。

4.投标人的资格要求：

①符合《义乌市国有企业采购管理办法（试行）》第十条供应商应当具备的条件，同时投标人无以下不良行为：在公开网站上能查到的被财政部或浙江省财政厅处理（或处罚）而处于暂停政府采购资格期的或处于暂停承接业务资格期的；或被国家级、浙江省级、义乌市级行业主管部门处罚处于暂停承接业务资格期的；或被义乌市政府采购监管部门列入不良行为还在公示期内的或者处于暂停政府采购资格期的；

②根据《浙江省公共信用信息管理条例》第二十六条的规定，未列入严重失信名单的（查询结果以开标当日网站页面显示为准）；

③信誉要求：投标人自2021年1月1日起到中标候选人公告期结束前无行贿犯罪记录（评标结束后，由采购人通过中国裁判文书网（http://wenshu.court.gov.cn/）按照招标文件约定对中标候选人的行贿犯罪记录进行查询，查询结果以网站页面显示内容为准）；

④本项目不得转包（如有转包，终止合同），不接受联合体投标。

5.采购文件（即招标文件，下同）获取时间、地点及方式：

①时间：公告发布时间起至投标截止时间止。

②地点：乐采云平台(www.lecaiyun.com)、义乌产权交易网（www.ywcq.com）。

③方式：登录乐采云平台账号获取或直接在招标公告下方获取。

潜在供应商未在规定的期限内按照上述方式获取招标文件的，采购人、采购代理机构可以不予受理其所提出的对招标文件的质疑。

6.技术答疑：供应商认为采购文件使自己的权益受到损害的，请于2024年12月30日17:00前以书面形式向采购人和采购代理机构提出质疑。质疑以书面方式分别提交至义乌市市场发展集团有限公司： 金先生（17764550781）和义乌产权交易所有限公司：陈先生（0579-89902275，ywcqztb001@ywcq.com），并致电采购代理机构确认。书面文件邮寄地址：义乌市北苑街道望道路300号4051。

7.投标截止时间及地点：

①提交投标文件截止时间：2025年1月6日9:30（北京时间）

②投标地点：在谷歌或IE浏览器上，用账号登录乐采云平台（简称“乐采云”下同，www.lecaiyun.com），上传电子加密标书至“乐采云”，逾期或未上传成功的将导致无法投标或投标无效。

③开标时间：2025年1月6日9:30

④开标地点：“乐采云”（https://www.zcygov.cn/）

8.投标与开标注意事项：

①标前准备：本项目通过“乐采云”实行在线投标（电子投标），各供应商在投标前应确保成为乐采云平台正式注册入库供应商，并完成CA数字证书办理。【办理流程详见电子投标工具链接：（目前“乐采云”仅支持浙江汇信或天谷CA锁，个体工商户投标仅支持浙江汇信CA锁）申领操作流程】。因未注册入库、未办理CA数字证书等原因造成无法投标或投标失败等后果由供应商自行承担。

②投标文件制作：投标人通过“乐采云”电子投标工具制作投标文件，电子投标工具请供应商自行前往乐采云平台(www.lecaiyun.com)下载并安装，投标文件制作具体流程详见“乐采云”供应商项目采购-电子招投标操作指南“（请投标供应商登录（乐采云）”电子卖场后，点击链接https://b.zhengcaiyun.cn/luban/category?parentId=550045&childrenCode=qicaiCategory17&utm=luban.luban-PC-39026.959-pc-websitegroup-navBar-front.8.c8789bc0520b11efb86dbfa49a87be0d））以获取最新操作指南。

③投标文件上传：投标人应在投标截止时间（2025年1月6日9:30）之前上传投标文件，同时，投标人可在投标截止时间前将在 “乐采云”上最后生成的具备电子签章的备份投标文件以电子邮件方式传送至项目负责人邮箱（843133786@qq.com），传送的备份投标文件（文件名采用“采购编号+投标人名称+系统自动生成的后缀名”）需打包压缩并加密，加密密码由投标人自行保管。为了防止泄密，建议投标人在设置加密密码时采用大小写字母加数字的组合方式。投标供应商仅递交备份投标文件的，投标无效。

④开标与投标文件解密：本项目采用线上开标，供应商无需到开标现场，但应准时参加线上开标。开标时间后招标方开启解密。开启解密后的30分钟内，供应商应当登录“乐采云”，用“项目采购－开标评标”功能解密投标文件。

如“乐采云”上投标文件在规定时间内出现解密失败的，投标人可按照自身意愿确认同意提供加密密码，启用备份文件，并由招标方把备份文件上传至“乐采云”。如投标人未按照规定时间（2025年1月6日9:30前）及要求提供有效备份标书，同时“乐采云”上投标文件解密失败的，将导致投标无效。

如果投标人发送两份以上备份投标文件的，以最后收到的一份为准，通过“乐采云”上传递交的“加密投标文件”已按时解密的，“备份投标文件”自动失效。

⑤参与在线投标时如遇平台技术问题详询：95763，电子投标制作问题详询：王小姐0579－89903039。

9.投标保证金：无

10.业务咨询：

义乌市市场发展集团有限公司：金先生 17764550781

义乌产权交易所有限公司：王小姐0579－89903039。

义乌市市场发展集团有限公司

义乌产权交易所有限公司

2024年12月25日

# 第二章　投标须知和投标须知前附表

投标须知前附表

| 序号 | 内容规定 |  |
| --- | --- | --- |
| 1 | 项目综合 说明 | 项目名称：义乌市市场发展集团有限公司幸福湖机房建设网络安全等保2.0设备及网络安全服务采购项目 采购内容及数量：详见第三章招标项目要求。 |
| 2 | 招标方式 | 公开招标 |
| 3 | 投标单位 资格要求 | 详见招标公告 |
| 4 | 评标办法 | 综合评分法 |
| 5 | 供货要求 | 详见招标文件第三章 |
| 6 | 招标文件获取时间和地点 | 详见招标公告 |
| 7 | 现场踏勘时间 | 投标前，投标人须自行到项目所在地予以踏勘，对项目实施现场及周边环境等进行勘察，以获取编制投标文件和签署合同所需的所有资料，否则，由此所造成的一切后果由投标人自行承担。 |
| 8 | 技术答疑 | 供应商认为采购文件使自己的权益受到损害的，请于2024年12月30日17:00前以书面形式向采购人和采购代理机构提出质疑。质疑以书面方式分别提交至义乌市市场发展集团有限公司：金先生（17764550781）和义乌产权交易所有限公司：陈先生（0579-89902275，ywcqztb001@ywcq.com），并致电采购代理机构确认。书面文件邮寄地址：义乌市北苑街道望道路300号4051。 |
| 9 | 投标有效期 | 自开标之日起60天（日历天） |
| 10 | 上传电子投标文件时间 | 投标人应在投标截止时间（2025年1月6日9:30）之前上传投标文件，同时，投标人可在投标截止时间前将在 “乐采云”上最后生成的具备电子签章的备份投标文件以电子邮件方式传送至义乌产权交易所有限公司项目负责人邮箱（843133786@qq.com)，传送的备份投标文件（文件名采用“采购编号+投标人名称+系统自动生成的后缀名”）需打包压缩并加密，加密密码由投标人自行保管。为了防止泄密，建议投标人在设置加密密码时采用大小写字母加数字的组合方式。投标供应商仅递交备份投标文件的，投标无效。 |
| 11 | 开标时间、地点及电子投标文件解密 | 开标时间：2025年1月6日9:30 开标地点：“乐采云”（https://www.zcygov.cn/） 本项目采用线上开标，供应商无需到开标现场，但应准时参加线上开标。开标时间后招标方开启解密。开启解密后的30分钟内，供应商应当登录“乐采云”，用“项目采购－开标评标”功能解密投标文件。 如“乐采云”上投标文件在规定时间内出现解密失败的，投标人可按照自身意愿确认同意提供加密密码，启用备份文件，并由招标方把备份文件上传至“乐采云”。如投标人未按照规定时间（2025年1月6日9:30前）及要求提供有效备份标书，同时“乐采云”上投标文件解密失败的，将导致投标无效。 如果投标人发送两份以上备份投标文件的，以最后收到的一份为准，通过“乐采云”上传递交的“加密投标文件”已按时解密的，“备份投标文件”自动失效。 |
| 12 | 投标保证金 | 无 |
| 13 | 履约保证金 | 无 |
| 14 | 付款方式 | 详见招标文件第三章。 |
| 15 | 失信行为处理 | 投标人发生下列情况之一时，除严格依法依规进行处理外，还将通报市信用管理部门，列入严重失信名单： （1）投标人在规定的投标有效期内撤回投标或放弃中标的； （2）有意串标或提供虚假材料的； （3）中标人在收到中标通知书后，因自身原因不能在投标有效期内和采购人签订合同。 （4）中标人未在规定时间缴纳招标代理费的； （5）中标供应商在中标后履约过程中未按合同约定的期限和要求履约的。 （6）因中标供应商原因在中标后履约过程中擅自终止合同的。 （7）不符合招标文件要求的其他失信行为。 |
| 16 | 其他 | 1）本项目设有预算价和最高限价，投标报价超过预算价及最高限价的，其投标为无效标。 2）招标文件中要求投标人在制作投标文件时提供的复印件，必须根据评审细则对评审的内容复印完整、清晰可辨，否则在评审时以最不利于投标人原则评审。 |

注：投标人须知前附表内容与本招标文件后述内容不一致的，以投标须知前附表为准。

# 投标须知

## 一、说明

1.适用范围

①本招标文件仅适用于本次招标采购所叙述的货物和服务项目。

2.定义

①采购人：系指义乌市市场发展集团有限公司。

②招标代理机构：系指义乌产权交易所有限公司。

投标人：系指符合招标公告要求的投标供应商。

2.4服务：系指招标文件规定投标人须承担的劳务及其他类似的服务。

2.5货物：系指按招标文件规定投标人须向采购人提供的一切材料、设备、机械、仪器仪表、工具及其他有关技术资料和文字材料。

2.6需方：即采购人，在招投标阶段称为采购人，在签订和执行合同阶段称为需方。

2.7供方：在招投标阶段称为投标人，中标后在签订和执行合同阶段称为供方。

2.8“原产地”是指货物开采、生长或生产或提供有关服务的来源地。

2.9“★”标记系指必须满足不能负偏离或必须应答的条款。

3.合格的投标人

3.1符合招标公告中要求的条件；

4.保证

4.1投标单位应保证所提交给招标机构和采购人的资料和数据是真实的。

5.招标投标费用

5.1不论投标过程中的做法和结果如何，投标人应承担所有与投标有关的全部费用。采购人和采购代理机构在任何情况下均无义务和责任承担上述这些费用。

6.现场勘察

6.1投标前，投标人须自行到项目所在地予以踏勘，对项目实施现场及周边环境等进行勘察，以获取编制投标文件和签署合同所需的所有资料，否则，由此所造成的一切后果由投标人自行承担。

6.2投标单位在考察过程中发生的各类事件及所发生的各项费用，均由投标单位自行承担。采购人和代理机构概不负责。

6.3采购人向投标单位提供的有关现场的数据和资料，是采购人现有的能被投标人利用的资料，采购人对投标人据此做出的任何推论、理解和结论不负责任。

6.4现场踏勘完毕，将认为投标人已了解现场情况，并充分理解了为之所承担的风险、义务和责任。

7.联合体投标

本项目不允许转包。

本项目不允许分包。

本项目不接受联合体投标。

## 二、招标文件

8.招标文件的组成

8.1招标文件包括下列内容：

第一章  招标公告

第二章  投标须知和投标须知前附表

第三章  招标项目要求

第四章  开标、评标和定标须知

第五章  投标文件的有效性

第六章  评标办法

第七章  合同主要条款

第八章  投标文件部分格式

8.2除8.1内容外，采购人以书面形式发出的对招标文件的澄清或修改内容，均为招标文件的组成部分，对采购人和投标人起约束作用。

8.3上述所列8.1及8.2条内容均以书面文件为准，采购人（招标代理机构）的任何工作人员对投标人所作的任何口头解释、介绍、答复，对采购人和投标人无任何约束力。

8.4投标单位应认真阅读投标须知、合同条件、规定格式、项目要求、报价要求等招标文件所有的内容。如果投标单位的投标文件不能符合招标文件的要求，责任由投标单位自负。实质上不响应招标文件要求的投标文件将被拒绝。

9.招标文件的澄清

9.1投标人若对招标文件有任何疑问，应于前附表规定的时间及方式向采购人和代理机构提出。

9.2无论是采购人根据需要主动对招标文件进行必要澄清，或是根据投标人的要求对招标文件做出澄清，采购人都将答疑；答疑内容是招标文件的组成部分。

同时将书面澄清文件向所有投标人发送。投标人在收到该澄清文件后应于 一 日内，以书面或传真形式（签署意见并加盖公章）向招标代理机构回函给予确认。过期未回复的，视为默认接收。

9.3投标单位在前附表规定时间未提交疑问的，视作默认对本次招标过程中招标文件无异议，采购人对其提出的问题可以不作解释。

9.4招标文件澄清、修改、补充等内容均以书面形式明确的内容为准。当招标文件、招标文件的澄清、修改、补充等在同一内容的表述上不一致时，以最后发出的书面文件为准。

9.5采购人及招标代理机构工作人员向投标人所作的任何口头答复或电话通知一律无效。

9.6投标人应仔细阅读和检查招标文件的全部内容。如发现缺页或附件不全，应及时向采购人提出，以便补齐。如有疑问，应在投标人须知前附表规定的方式及时间前以书面或传真的形式要求采购人对招标文件予以澄清。否则，由此引起的损失由投标人自己承担。

## 三、投标文件

10.投标文件的语言及度量衡单位

10.1投标文件和与投标有关的所有文件均应使用汉语。

10.2除工程规范另有规定外，投标文件使用的度量衡单位，均采用中华人民共和国法定计量单位。

11.对投标文件的要求

11.1投标人应仔细阅读招标文件，了解招标文件的要求，在完全了解招标项目的技术要求和商务要求后，编制投标文件。

11.2编制投标文件时，投标人对招标文件中技术及商务要求须逐条逐项作出实质性回答。

11.3 在招标文件对技术要求中，投标人必须充分应答和满足用户的强制性的需求，如“★”等，否则将导致废标。

11.4投标人应提供证明其拟提供的货物及其辅助服务的合格性及符合招标文件规定的文件，作为其投标文件的一部分。

11.5货物简要说明中对货物和服务原产地的说明，并应有原产地证书证明，进口货物必须有进口产品的商检证明、报关单等资料。

11.6投标人在阐述货物和服务与招标文件的要求相一致的资料时应注意采购人和招标代理机构在技术与商务要求中指出的工艺、材料和设备的标准以及参照的牌号或分类号仅起说明作用，并没有任何限制投标人在响应中可以选用替代标准、牌号或分类号，但这些替代要实质上相当于招标文件的要求，并使采购人满意。

11.7编制的投标文件对招标文件中有关条款未提出异议的，均被视为接受和同意。

12.投标文件的组成

12.1 招标文件“投标文件部分格式”所列的内容、格式及其投标人认为有必要提供的其他文件。

12.2 投标文件由资格响应文件、商务技术响应文件和报价响应文件组成，以下的“格式”，指的是第八章投标文件格式中的表格；

12.2.1 资格响应文件：投标方资格、资信合格性的有关证明及资料（提供的证明文件需在有效期内，过期的文件无效）：投标人应提交证明其有资格参加投标和中标后有能力履行合同的文件，并作为其投标文件的一部分；投标人提交的合格性的证明文件应使招标方满意，投标人在投标时应是符合条件的投标人。应包括下列内容（并不仅限于以下）：（提供的所有证书应在有效期内，过期的文件无效）

★（1）有效的营业执照副本等经营资格扫描件或在“国家企业信用信息公示系统”（网址：http://www.gsxt.gov.cn/）上的单位详细信息打印件；

★（2）义乌市国企采购项目投标承诺书；

★（3）法定代表人授权书和被授权人身份证复印件［适用于非法定代表人参加投标的，说明：法定代表人以营业执照载明的人员为准］；

12.2.2 商务技术响应文件：投标货物、服务符合性的有关证明及技术资料：投标人须提交参投货物的详细技术文件，其形式可以是文字资料、图纸和数据等，证明其拟供货物和服务符合招标文件规定的技术响应文件，作为投标文件的一部分。应包括下列内容（并不仅限于以下）

★（1）货物及服务简要说明一览表；

（2）投标人自2021年1月1日以来完成过类似项目的业绩（如有）；

（3）产品质量保证承诺书

（4）售后服务承诺书；

（5）规范偏离表；

（6）根据评审需要、招标文件要求等，投标人自行考虑需提供的资料。

以上文件均需加盖电子签章

12.2.3报价响应文件：应包括下列内容（并不仅限于以下）

（1）开标一览表；

以上文件均需加盖电子签章

13.投标人资格的有关证明资料

13.1投标人应提交证明其有资格参加投标和中标后有能力履行合同的文件，并作为其投标文件的一部分。

13.2 投标人提交的合格性的证明文件应使采购人满意，投标人在投标时应是符合条件的投标人。

14.投标报价

14.1投标人应根据国家的有关规定和招标文件要求并结合企业的实际情况进行投标报价。具体详见招标文件第三章中的商务要求。

15.投标文件格式

15.1投标文件须包括本须知第12条中规定的全部内容，投标人不按招标文件的要求提供的投标文件和资料将视为没有对招标文件作实质性响应，其投标将被拒绝，其风险由投标人自行承担。

15.2投标人提交的投标文件应当使用招标文件所提供的投标文件格式，表格格式在不改变格式内容的情况下可自行制作。在所提供表格格式之外，投标人可以增加自行设计的表格及内容，以便更细致全面地说明其能力。

16.投标文件编制要求

16.1投标人应仔细阅读招标文件，了解招标文件的要求，在完全了解招标项目的要求后，编制投标文件。

16.2在招标文件对技术要求中，投标人必须充分应答和满足用户的强制性的需求，如“★”等，否则将导致无效标。

16.3编制的投标文件对招标文件中有关条款未提出异议的，均被视为接受和同意。

16.4投标人应根据电子投标操作指南按本招标文件规定的格式和顺序编制电子投标文件并进行关联定位。

16.5由于未按招标文件的规定要求编制投标文件，导致评审小组作出的对投标人的误判，责任由投标人自己承担。

17.投标有效期

17.1 投标文件从开标之日起，投标有效期为60天。

17.2 特殊情况下，在原投标有效期截止之前，采购人可要求投标人同意延长有效期，这种要求与答复均应以书面形式提交。

## 四、投标文件的递交

18.电子投标文件上传的地点和截止时间

投标人应在投标截止时间（2025年1月6日9:30）之前上传投标文件，同时，投标人可在投标截止时间前将在 “乐采云”上最后生成的具备电子签章的备份投标文件以电子邮件方式传送至义乌产权交易所有限公司招投标中心项目负责人邮箱（843133786@qq.com)，传送的备份投标文件（文件名采用“采购编号+投标人名称+系统自动生成的后缀名”）需打包压缩并加密，加密密码由投标人自行保管。为了防止泄密，建议投标人在设置加密密码时采用大小写字母加数字的组合方式。投标供应商仅递交备份投标文件的，投标无效。

19.投标文件的补充、修改与撤回

19.1投标人在“乐采云”上提交投标文件以后，在规定的投标截止时间之前，可以重新补充修改或撤回已上传的投标文件，补充、修改的内容为投标文件的组成部分。

19.2在投标截止时间之后，投标人不得对其投标做任何修改。

19.3从投标截止时间至投标人在投标书格式中确定的投标有效期期满这段时间内，投标人不得撤回其投标，否则将通报市信用管理部门，列入严重失信名单。

20.投标文件解密

本项目采用线上开标，供应商无需到开标现场，但应准时在线参加。开标时间后招投标中心开启解密。开启解密后的30分钟内，供应商应当登录“乐采云”，用“项目采购－开标评标”功能解密投标文件。

如乐采云上投标文件在规定时间内出现解密失败的，投标人可按照自身意愿确认同意提供加密密码，启用备份文件，并由招投标中心把备份文件上传至“乐采云”。如投标人未按规定时间及要求提供有效备份标书，同时乐采云上投标文件解密失败的，将导致投标无效。

如果投标人发送两份以上备份文件的，以最后收到的那一份为准，通过“乐采云”上传递交的“加密投标文件”已按时解密的，“备份投标文件”自动失效。

## 五、服务费

招标服务费于中标通知书发送前按照中标金额向中标方收取。单宗招标服务费不足3000元按3000元收取。

| 中标金额（万元） | 收费标准 | 备注 |
| --- | --- | --- |
| 100以下 | 1.5% | 招标服务费采用差额定率累进法计算，向采购方或中标方单向收取。 例：中标金额为1000万。服务费=100万×1.5%+400万×1.1%+500万×0.8%=9.9万 |
| 100-500 | 1.1% |  |
| 500-1000 | 0.8% |  |
| 1000-5000 | 0.5% |  |
| 5000-10000 | 0.25% |  |
| 10000以上 | 0.05% |  |

服务费汇至：

银行账号名称：义乌产权交易所有限公司

银行账号：1208020009045009586

开户银行：中国工商银行义乌分行

## 六、其它

本招标文件解释权归采购人。

# 第三章  招标项目要求

# 项目背景

义乌市场发展集团作为地方经济的重要推手，近年来在网络应用上取得了显著成果。随着业务扩展，幸福湖机房作为核心数据中心，其重要性愈发凸显，承担着集团关键业务的数据存储与处理任务，是业务稳定运营的基石。然而，网络技术的快速发展和威胁的不断演变，给集团信息安全带来了巨大挑战。为降低网络安全风险，保障业务连续性和数据完整性，集团决定加强幸福湖机房的网络安全防护。

根据国家法律法规和机房等级保护要求，集团启动了幸福湖机房网络安全等级保护2.0建设项目，旨在通过采购与部署网络安全设备、制定与实施安全策略、扫描与修复系统漏洞、设计数据备份与恢复方案、开展网络安全培训与演练以及提供后续技术支持与维护等措施，全面提升机房的网络安全防护能力，确保信息系统的安全稳定运行。

# 建设目标

义乌市场发展集团幸福湖机房网络安全等级保护2.0建设项目的核心目标，一方面在于确保机房全面符合国家网络安全等级保护的相关标准要求，实现等级保护合规并通过测评；另一方面，项目着重于提供全方位的安全服务，确保机房安全运行的持续性和稳定性，及时发现并应对潜在的安全威胁。具体目标如下：

第一目标：建设并通过网络安全等级保护2.0测评。

本项目致力于全面构建并优化幸福湖机房的网络安全体系，以确保其严格符合国家网络安全等级保护2.0的各项标准要求。需对机房的物理环境、通信网络、区域边界、计算环境等关键基础设施进行系统性升级，同时强化安全管理中心的功能，并完善相关的制度、机构与人员管理。这一系列举措旨在实现机房网络安全等级保护的全面合规，顺利通过国家网络安全等级保护的测评，为机房的安全运行奠定坚实基础。

第二目标：提供为期一年的机房网络安全服务，保障2025年业务系统应用安全。

在确保机房网络安全等级保护合规的基础上，本项目还将提供为期一年的全方位网络安全服务，以进一步巩固和提升机房的安全防护能力。具体而言，需提供漏洞扫描服务，及时发现并修复系统存在的安全漏洞；进行渗透测试，模拟黑客攻击以评估系统的真实防御能力；定期推送网络安全态势信息，使机房安全管理团队能够实时掌握网络安全动态；建立应急响应机制，提高应对突发事件的能力和效率；并在重要时期提供重保值守服务，确保业务系统在高风险时段的安全稳定运行。通过这一系列等服务，旨在全方位保障2025年机房业务系统的应用安全，为义乌市场发展集团的信息化建设提供坚实的安全支撑。

# 现有机房设备和本次建设必备及网络安全服务清单

## 现有机房设备清单

| 产品名称 | 产品型号 | 数量 | 单位 |
| --- | --- | --- | --- |
| 核心交换机 | S7712 | 1 | 台 |
| 安全网关 | DAS-Gateway-690 | 1 | 台 |
| 运维审计与风险控制系统 | DAS-USM180 | 1 | 台 |
| WEB应用防火墙 | DAS-WAF-280AG | 1 | 台 |
| APT攻击预警平台 | DAS-APT-1000 | 1 | 台 |

## 等保服务所提供重要设备以及等保测评清单

| 序号 | 产品名称 | 规格参数 | 数量 | 单位 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 交换机 | 主控处理单元H(X1)*2；48端口百兆/千兆以太网电接口板*1；24端口万兆以太网光接口和24端口千兆以太网光接口板(X6S,SFP+)*1；双电源*2 | 1 | 台 |
| 2 | 防火墙 | 整机吞吐:6Gbps,最大并发数:300万,最大新建数:5万/秒入侵防御许可（IPS）、病毒防护许可（AV）、上网行为管理许可（AC）、威胁情报许可（TI）。默认带SSL VPN许可并支持100个SSL VPN并发用户数。、软硬一体产品。2、1U机架式，CPU：4核，内存：8GB，硬盘：2TB HDD，电源规格：双电源（额定功率60W），风扇数：2个。网络接口：千兆电口=8个(含2组电口Bypass），千兆光口=2个，万兆光口=2个，不带光模块，接口扩展槽：2个。 | 1 | 台 |
| 3 | 日志审计分析平台 | 日志源个数20个；每秒事务处理数800个（条）；标准1U硬件，芯片+操作系统：兆芯C4600+Neokylin7.0，内存：8G*1，硬盘：2T，电源：单电源，网口：千兆电口*6； | 1 | 台 |
| 4 | 网络安全审计系统 | 推荐带宽150Mbps；整机吞吐2.5Gbps；最大并发数250万；最大新建数3万/秒；1、【软硬一体】。2、标准1U机架式，操作系统：统信UOS，CPU芯片：飞腾E2000Q，CPU核数：4核，内存：4G，硬盘：500G HDD SATA，电源：1个，风扇：1个，网络接口：4 *GE 、2*COMBO、不带光模块。默认含质保期限（36个月） * 1.0； | 1 | 台 |
| 5 | 终端安全及防病毒系统(EDR) | 纯软产品，此型号是入围了信创名录型号管理中心，能力和普通EDR完全一致，根据客户终端数量选择该型号下的客户端模块即可，入围名录的型号默认三年质保；授权 * 50 | 1 | 套 |
| 6 | 等保测评 | 二级等保测评依据国家标准《GB/T 22239-2019信息安全技术 网络安全等级保护基本要求》针对项目清单范围内所有系统开展等级测评服务，包含定级、备案、评审、测评、出具报告。 | 1 | 次 |
| 7 | 机柜 | 标准42U 600*1000 | 2 | 个 |

## 安全服务清单

| 服务名称 | 数量 | 单位 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 漏洞扫描服务 | 4 | 次 |  |
| 渗透测试服务 | 8 | 次 |  |
| 网络安全态势推送服务 | 1 | 套 | 按需 |
| 安全培训服务 | 4 | 次 |  |
| 应急响应服务 | 1 | 套 | 按需 |
| 重保值守 | 1 | 套 | 按需 |

# 设备及服务相关技术参数

## 核心网络系统

| 性能指标 | 技术参数 |
| --- | --- |
| 业务槽位 | ★主控引擎≥2；整机业务板槽位数≥12（提供官网链接及截图）； |
| 性能 | ★交换容量≥153Tbps，包转发率≥115000Mpps(以官网标注最小参数为准) （提供官网链接及截图）； |
| 端口密度 | 支持整机万兆端口密度≥576个； |
| 硬件要求 | 为保证设备散热效果和可靠性，要求设备支持模块化风扇框，可热插拔，独立风扇框数≥4； |
|  | 设备机箱采用，前后及左后风道设计，提升整机能效比； |
|  | 支持独立的硬件监控板卡, 控制平面和监控平面物理槽位分离，支持1+1备份，能集中监控风扇、电源等模块，能调节能耗； |
| 虚拟化技术 | ▲为了简化管理，支持纵向虚拟化技术，支持把交换机和AP虚拟为一台设备，支持两层子节点，且子节点接入交换机支持堆叠（提供第三方检测报告）； |
| 无线管理 | 支持业务板集成AC功能，实现对AP的接入控制和管理，实现对有线无线用户的统一认证管理、用户数据报文的隧道集中转发； |
| 规格表项 | ▲MAC 地址表容量≥512K（提供第三方检测报告）； |
|  | ▲ARP 规格≥256K（提供第三方检测报告）； |
| QoS协议 | 支持PQ、WRR、DRR、PQ+WRR、PQ+DRR调度方式； |
|  | 支持双向CAR；提供广播风暴抑制功能； |
|  | 风暴控制支持shutdown端口或拒绝转发的安全策略下发； |
|  | 支持WRED； |
|  | 支持PQ、WRR、DRR、PQ+WRR、PQ+DRR调度方式； |
| 可靠性 | 支持真实业务流的实时检测技术，秒级快速故障定位； |
|  | 支持G.8032标准环网协议； |
|  | 支持硬件BFD/OAM，3.3ms稳定均匀发包检测，提高设备的可靠性； |
| 管理特性 | 支持SNMP V1/V2/V3、Telnet、RMON、SSHV2； |
|  | 支持通过命令行、中文图形化配置软件等方式进行配置和管理； |
|  | 支持集群管理； |
|  | 支持热补丁ISSU； |

## 终端安全及防病毒系统

| 指标项 | 技术参数 |
| --- | --- |
| ★基本要求 | 包含终端管理中心硬件及软件，至少包含一个管理中心、50个服务器授权；适配国产化。 1.支持查看资产的安全态势，并进行统一任务下发、策略配置，对资产进行统一管理； 2.支持采集、展示多种日志，包括防护日志、操作日志、运维日志，并支持一键导出。 3.支持对终端进行详细信息展示，包括网络信息、环境信息等。并支持远程关闭、重启主机； 4.支持多级中心部署，查看所有下级控制中心的资产部署情况以及风险数据。 |
| 全网风险可视 | 支持展示当前待处理的高危风险信息，包括弱口令、待处理病毒、待处理漏洞数据，支持一键跳转到对应处理页面。 |
| 系统性能监控 | 支持监控CPU使用率、内存占用率、磁盘读写以及上下行流量。 |
| 基线检查 | 支持自定义基线巡检任务包括资产范围、基线策略、巡检时间。 |
|  | 支持等保1级到等保4级的系统基线检查，支持的操作系统包括Debian、Linux、Oracle Linux、Suse、Windows。 |
| 高级威胁防御模块 | 支持对本机的扩展行为（信息收集、权限提升）进行监测，防止提权行为和信息泄露。 |
|  | ▲支持对CC攻击的检测与识别，实现CC攻击的防护（提供国家级权威材料） |
|  | 对内网的恶意攻击行为进行识别（漏洞利用、横向移动），可阻断恶意探测行为。 |
|  | 可对渗透的收尾阶段的数据清除行为进行识别和阻断。 |
| 系统安全性模块 | 支持防端口扫描，锁定恶意的端口扫描，并记录告警。 |
|  | 内核级防火墙（业务间流量东西向隔离）功能，包括IP、端口、协议、流向等细粒度权限控制。 |
| 防病毒模块 | 支持文件实时监控，在文件执行、文件修改、存储介质连接时自动触发。 |
|  | ▲支持针对未知勒索病毒的精准识别，并实现全网防御联动（提供国家级权威材料） |
|  | 支持多引擎设置，包括默认引擎、深度扫描引擎。 |
| 日志报表 | 支持按日、周、月的维度订阅报表，并自定义报表发送时间。 |

## 日志审计

| 指标项 | 技术参数 |
| --- | --- |
| ★基本要求 | 授权资产数≥20个,每秒事务处理数≥800个（条）； |
|  | 标准1U硬件，国产操作系统+国产CPU，内存≥8G，硬盘≥2T*1 ， 电源：单电源， 网口≥6个千兆电口； |
| 工作模式 | 独立完成审计日志采集，不依赖于设备或系统自身的日志系统。 |
|  | 审计工作不影响被审计对象的性能、稳定性或日常管理流程。 |
| 功能扩展 | 采用解决方案包上传对产品进行功能扩展，无需代码开发。 |
| 日志收集 | 支持Syslog、SNMP Trap、HTTP、ODBC/JDBC、WMI、FTP、SFTP协议日志收集；支持阿里云SLS日志的采集。 |
|  | 支持的设备厂家包括但不限于：Cisco(思科)、Juniper、联想网御/网御神州、F5、华为、H3C、微软、绿盟、飞塔(Fortinet)、Foundry、天融信、启明星辰、天网、趋势、东软、Nokia、CheckPoint、Hillstone(山石)、安恒信息、珠海伟思、BEA、中国电信、安氏、帕拉迪、APC、Arbor、Clam、戴尔（Dell）、Digium等。 |
|  | 支持常见的虚拟机环境日志收集，包括Xen、VMWare、Hyper-V等。 |
| 日志分析 | 支持解析规则性能以界面列表形式显示，可了解解析耗时、解析成功或失败次数等信息 |
|  | ▲三维关联分析；支持通过资产、安全知识库、弱点库三个维度分析事件是否存在威胁，并形成关联事件（提供第三方机构检测报告） |
| 日志查询 | 支持B/S模式管理，支持SSL加密模式访问 |
| 应用性能监控 （APM） | 支持监控设备自身CPU、内存、磁盘等工作运行状况 |
|  | ▲性能监控：通过在目标主机上安装Agent程序，支持监测目标主机的CPU利用率、内存使用率、磁盘使用率、磁盘使用情况、流量等信息（提供第三方机构检测报告）； |
| 综合查询及报表管理 | 内置合规性报表1000+种 |
| 用户管理 | 根据三权分立的原则和要求进行职、权分离，对系统本身进行分角色定义，如管理员只负责完成设备的初始配置，规则配置员只负责审计规则的建立，审计员只负责查看相关的审计结果及告警内容；日志员只负责完成对系统本身的用户操作日志管理。 |
| 资产管理 | 注册用户资产时，提供自动发现识别能力 |
|  | ▲资产拓扑：支持按照实际的用户环境进行编辑发布并可以和资产进行绑定，拓扑可以显示资产采集的事件数量被采集资产的状态等信息（提供第三方机构检测报告） |

## 网络安全审计系统

| 指标项 | 技术参数 |
| --- | --- |
| ★基本要求 | 整机吞吐≥2.5Gbps；最大并发数≥250万；最大新建数≥3万/秒；标准1U机架式；国产操作系统+国产CPU；内存≥4G；硬盘≥500G HDD；电源：1个，网络接口：千兆电口≥4个。推荐带宽≥150Mbps； |
| 部署模式 | 支持网桥模式，以透明方式串接在网络中；支持电口Bypass；部署模式切换无需重启设备；支持网关模式，支持NAT、路由转发、DHCP、GRE、OSPF等功能；部署模式切换无需重启设备 |
| 上网安全 | ▲系统定义超过8700+条主流攻击规则，包含用户提权、任意代码执行、木马、后门、挖矿、Web序列化、Webshell等主流防护类型；以及对应IPS规则的攻击类型、严重程度、CVE编号、CNNVD编号、协议、操作系统、发布年份、漏洞厂商等详细信息。（提供功能截图） |
| 应用过滤 | ▲支持针对搜索引擎、HTTP、网页内容进行关键字过滤并实时生成日志记录，日志级别包括但不少于紧急、告警、严重、通知、信息、调试、不记录等，方便管理员快速区分用户上网行为属性和定位日志级别。（提供第三方权威机构检测报告） |
| 链路负载均衡 | 支持基于7元组、域名的链路负载均衡策略；负载方式支持带宽、优先级和权重；支持接口过载保护、链路健康检查和会话保持，会话保持可实现用户的访问请求均分配至同一出口。 |
| 服务器负载均衡 | 支持基于负载链路的出接口的DNS请求主动完成DNS服务器替换，解决用户主机配置DNS解析结果与实际转发运营商链路解析结果有冲突，从而导致跨运营商访问慢的问题；支持进行DNS探测，针对探测失败情况，可选择禁用DNS-DNAT功能或禁用负载链路出接口。 |
| 广告推送 | 具备推送广告页面，支持针对用户、接口、安全域、源地址、目的地址、时间等维度推送本地自定义广告或引用第三方广告，支持自定义推送间隔。 |
| vpn | 支持标准IPSec VPN和快速IPSec VPN，同品牌设备快速IPSec VPN对接时加密算法等参数无需配置，自动生成，仅需配置保护子网、共享密钥、IP地址。 |
| SSL解密 | 支持配置解密策略，包括入接口、源地址对象、目的地址对象、HTTPS对象、域名排除等；支持HTTPS域名库，预定义域名以及自定义域名；支持针对SSL 解密证书进行自动推送。 |
| 系统管理 | 系统管理员登录认证支持USBKey双因子认证，支持安全策略写保护钥匙。 |
|  | 支持安全策略写保护锁，可指定管理员账号。 |

## 防火墙

| 指标项 | 技术参数 |
| --- | --- |
| ★基本要求 | 吞吐量≥6Gbps，最大并发连接数≥300万，每秒新建连接数≥5万 |
|  | 标准1U机架式设备，CPU≥4核，内存≥8GB，硬盘≥2TB HDD，电源规格：双电源（额定功率60W），风扇数≥2个。网络接口：千兆电口≥8个(至少含2组电口Bypass），千兆光口≥2个，万兆光口≥2个，接口扩展槽≥2个。 |
| 部署模式 | 支持网关模式、网桥模式、旁路模式、虚拟网线工作模式、混合模式；部署模式切换无需重启设备 |
|  | 产品由专用的硬件平台、安全操作系统及功能软件构成，采用高性能多核多平台并行分布式处理特性 |
| 双机热备 | ▲支持双机热备；支持主备模式和主主模式；支持同步配置、运行状态、特征库等；支持配置抢占模式和抢占延时；支持低延迟的TCP跨报文热备（提供国家权威机构佐证材料） |
| 虚拟系统 | 支持虚拟系统，每个虚拟系统逻辑上为一个独立的系统，都有独立的系统管理员和独立的配置界面，根管理员可以对虚拟系统进行资源分配。 |
| NAT | 支持IPv4/IPv6双栈协议的源地址转换、目的地址转换、双向NAT、NAT44、NAT66、NAT46、NAT64等地址转换。 |
| 路由支持 | 支持静态路由、动态路由、ISP路由；支持基于入接口、源地址、目的地址、用户、服务、应用、时间、域名的策略路由 |
| IPv6 | 支持IPv6/IPv4双栈；支持IPv6安全策略、包括审计策略、NAT策略、流量控制策略、会话控制策略、黑名单、白名单、认证策略等 |
|  | 支持IPv6入侵防御、病毒防护、Web防护、风险扫描、安全分析、资产发现、弱密码防护等安全功能 |
| VRF | 支持虚拟路由转发功能，使用VRF功能可以从系统层面隔离不同VRF组里的流量信息和路由信息，可作为MPLS组网环境中的MCE设备。 |
| 访问控制 | 支持一体化安全策略：可基于设备接口/安全域、地址、服务、应用、用户、时间等属性，配置入侵防御、病毒防护、URL过滤、应用过滤、会话老化时间、终端过滤等高级访问控制功能。 |
| 入侵防御 | 系统定义超过11000+条主流攻击规则，包含用户提权、任意代码执行、木马、后门、挖矿、Web序列化、Webshell等主流防护类型；以及对应IPS规则的攻击类型、严重程度、CVE编号、CNNVD编号、协议、操作系统、发布年份、漏洞厂商等详细信息；并支持在线升级和手动升级 |
| 病毒防护 | 支持HTTP、FTP、POP3、SMTP、IMAP协议的病毒查杀；支持查杀邮件正文/附件、网页及下载文件中包含的病毒；支持800万余种病毒的查杀；并支持在线升级和手动升级病毒库 |
| Web防护 | 支持独立的Web防护模块，提供SQL注入攻击、XSS攻击、恶意扫描与爬虫、服务器防护、CMS漏洞防护等不少于10种的防护类型。 |
| 资产指纹 | 系统定义超过20万条资产指纹库，可识别的主机资产类型包括但不限于通用主机、移动电话、防火墙、网络摄像机、温湿度变送器、呼叫中心、云安全等；可识别的主机资产操作系统包括但不限于Windows，Linux，MAC OS，Android，IOS等；可识别的软件资产类型包括但不限于WEB组件、WEB中间件等WEB应用，Oracle、Hive等数据库，电脑游戏、图像设计等桌面软件以及各类网络协议等；可识别的软件包括但不限于CrushFTP httpd，Android VNC Server等。 |
| 智能模式（业务优先） | 安全模式支持智能模式和普通模式。在普通模式下，安全引擎处理网络报文遇到资源不足时会将报文直接丢弃，会影响网络转发；在智能模式下，安全引擎将尽可能的处理网络报文，但不影响网络转发。 |
|  | ▲支持基于概率加权路径的防火墙规则引擎时间复杂度评估（提供国家权威机构作证材料） |
| 安全联动 | ★支持与本方案所投的EDR产品协同工作，实现对未部署EDR的资产的安装推广和网络管控、失陷主机的网络封堵以及EDR同步病毒特征的防护能力。 |
|  | ★支持与现网APT产品协同工作和数据对接，实现将APT分析到的Web攻击、扫描行为、漏洞利用、恶意文件攻击、隧道通信、暴力破解、Web后门访问、挖矿等外部攻击源IP同步到本设备，通过本设备的黑名单实现自动阻断。 |

## 安全服务

| 服务名称 | 服务内容 |
| --- | --- |
| 漏洞扫描服务 | 对服务器操作系统、中间件、应用组件等采用业界专业扫描工具，通过定制的扫描规则，对指定服务范围对象进行自动化安全扫描，人工验证扫描结果并输出安全扫描报告及修复建议。要求一年四次。 |
| 渗透测试服务 | 通过利用目标应用系统的安全弱点模拟黑客入侵攻击方法，以人工渗透为主，在保证整个渗透测试过程都在可以控制和调整的范围之内尽可能的获取目标信息系统的管理权限以及敏感信息。针对发现的问题提出整改建议，并对整改结果进行人工核实。要求一年八次。 |
| 网络安全态势推送服务 | 基于威胁情报、安全大数据以及攻防能力推出的网络安全情报类资讯服务，分别通过实时和定期等方式推送。 |
| 安全培训服务 | 安全培训服务是提高客户单位人员信息安全意识、技能，定期开展信息安全培训，应对信息安全风险能力、信息系统安全运维水平，降低信息系统安全风险的重要工作。要求一年四次。 |
| 应急响应服务 | 应急响应是指安全技术人员在企业内部遇到突发事件后所采取的措施和行动。而突发事件则是指影响一个系统正常工作的情况。在第一时间内对单位系统面临的紧急安全事件进行应急响应。 |
| 重保值守 | 重要时期网络安全保障服务主要是根据客户需求和相对应的法律法规，建立建全网络安全保障总体设计、安全管理体系设计，针对重要、核心系统进行渗透测试、代码审计、脆弱性检查、后门排查等操作，在重大会议活动、重要时期开始前进行主机核查，提高安全性，开始之时的安全运维，活动期间的日志分析，安全值守、应急响应等，以及结束之后的复盘总结等。 |
| 服务工具要求 | 须提供使用自主研发的专业安全服务工具，具体服务工具要求如下： ▲1、专业安全服务工具厂家应为公安部《信息安全技术数据库扫描产品安全技术要求》标准起草单位，提供作证材料。 2、专业安全服务工具厂商漏洞特征库大于230000条；提供详细的漏洞描述和对应的解决方案描述；漏洞知识库与CVE、CNNVD、Bugtraq、CNCVE、CNVD等国际、国内漏洞库标准兼容。 3、专业安全服务工具能够实时检测出黑客入侵数据库后对数据库系统对象的篡改，还能探测出黑客创建的一些隐藏对象，比如隐藏的具有DBA权限的用户，并支持提供详细的扫描报告。 4、专业安全服务工具具备弱口令扫描功能，支持弱口令扫描协议数量≥22种，包括FTP、SMB、RDP、SSH、TELNET、SMTP、IMAP、POP3、Oracle、MySQL、MSSQL、DB2、REDIS、MongoDB、Sybase、Rlogin、RTSP、SIP、Onvif、Weblogic、Tomcat、SNMP等协议进行弱口令扫描，允许用户自定义用户、密码字典。 ▲5、服务所使用的原厂商扫描工具提供不少于4个等级保护测评机构使用案例，提供合同复印件。 ▲6、专业安全服务工具厂家应为公安部《信息安全技术 Web应用安全扫描产品安全技术要求》标准起草单位，提供相关作证材料。 |

★以上服务内容中漏洞扫描服务、渗透测试服务、网络安全态势推送服务、安全培训服务、应急响应服务均需提供两份不同厂商的安全服务报告。两个不同的厂商的专业服务工具要求需至少有一家厂商满足要求。

★除上述安全服务外，此次项目实施所需的其他安全服务、服务工具及实施过程中所涉及的物料需中标单位自行承担。

# 其他要求

★参投的核心网络系统服务所需要的重要设备能够与现网设备进行堆叠,防火墙系统所需的重要设备能够与现网核心网络设备进行HA 双机冗余设置,并在投标时提供设备原厂承诺函。(需在中标后签约前提供原厂质保授权函)以提供更好的性能服务并避免对现网资源造成浪费的情况。

★参投的防火墙系统与现网APT产品协同工作和数据对接所产生的费用需供应商自行承担。

# 六、其他要求

★参投的核心网络系统服务所需要的重要设备能够与现网设备进行堆叠,防火墙系统所需的重要设备能够与现网核心网络设备进行HA 双机冗余设置,并在投标时提供设备原厂承诺函。(需在中标后签约前提供原厂质保授权函)以提供更好的性能服务并避免对现网资源造成浪费的情况。

★参投的防火墙系统与现网APT产品协同工作和数据对接所产生的费用需供应商自行承担。

## 七、商务要求

- （一）项目投标报价要求

1.投标报价以人民币为结算货币，投标报价包括设备购置费、服务费、配件、附件、备品备件、途中运输、装卸、安装、试验、调试、验收、维护、培训、技术服务、管理、保险、利润、税金、政策性文件规定等及合同中明示或暗示的所有一般风险、责任等各项应有费用，如有漏项，视同已包含在其总项目中，合同总价不予调整。投标报价为投标方所能承受的最低、最终一次性报价。须由中标单位开具增值税专用发票。

2.投标方须在《开标一览表》上写明投标货物的单价和投标总价。如果大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以《开标一览表》的总价为准，并修改单价；总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

3.中标后，中标人所填写的单价在合同实施期间不因市场变化因素而变动；投标人在计算报价时应考虑一定的风险系数。因设计与工程因素引起实际施工中发生设计变更、修改、调整、完善等情况，修改部分则按其投标书相应部分货物及施工的单价同口径计算。

★4.投标人应按招标文件规定的报价格式进行投标报价。投标人对每种货物只允许有一个报价，采购人不接受任何有选择性的报价。

5.采购人不接受低于成本的投标报价。

6.投标人按照上述要求编制投标报价。一旦确认某一投标人中标，除合同规定的可调整内容外，中标人不得要求追加任何费用。

7.须由中标人开具增值税专用发票。

8.招标文件中规定由投标单位承担并支付的相关费用在投标报价时应一并考虑。

（二）工期要求

签订合同后90天内完成安装调试，经初验合格后进入试运行阶段。试运行6个月，期满视整改情况组织最终验收，终验通过后交付采购方。

（三）质保期

质保期自初验通过之日起开始计算。本次项目所有产品质保期不少于三年（包括但不限于硬件质保、软件升级等），质保期内所有的服务均为7*24小时（全天候）免费服务，如投标人所提供质保期有高于招标文件要求的，按投标人提供的质保期限执行。

（四）本地化服务要求

质保期内服务：响应时间电话30分钟内，如电话或者远程解决不了要求在2小时内到达现场提供服务。

（五）售后要求

投标方在交货时须提供相关产品的产品合格证、销售许可证、产品说明书和安装说明、培训手册等资料。质保期间提供设备的日常运行维护巡检和故障处理；提供技术支持、各类电话咨询；提供设备运行环境巡检。

（六）验收办法及其标准

根据中华人民共和国现行技术标准，按招标文件以及合同规定的验收评定标准等规范，由采购人根据《义乌市人民政府办公室关于印发规范政府采购管理若干意见的通知》（义政办发〔2017〕102号）、《政府采购合同履约和验收管理办法（暂行）》（义招管办〔2008〕32号）文件要求组织验收。

中标人应派员在所供产品到需方时进行到货验收。若发现任何损坏及质量问题，中标人应负责妥善处理直至需方满意。此工作所发生的费用应由中标人自行承担。

（七）付款方式

合同签订生效后支付合同总额的30%；验收通过后支付至合同总额的90%；余款10%在验收合格满一年后一次性无息付清。

备注：如中标人的投标文件与招标文件要求不一致的，履约时应以有利于采购人的条款执行。

# 第四章  开标、评标和定标须知

## 一、开标

1.本项目实行电子开评标，投标人无需前往开评标现场，应在规定时间内在“乐采云”上上传电子投标文件和准时在线参加开标。

2.电子开评标及评审程序

2.1采购代理机构开启解密后的30分钟内，由各投标人自行对电子投标文件进行解密请各投标人务必在规定时间内完成电子投标文件的解密工作，在电子开评标期间，投标人（授权代表）需确保在各自所在的区域具备上网的技术条件并保持网络及联系方式畅通；

2.2评标委员会对投标人的资格和商务技术响应文件进行评审；

2.3评标委员会对报价响应文件进行评审；

2.4在系统上公布评审结果。

特别说明：“乐采云”如对开评标程序有调整的，按调整后的程序操作。

## 二、评标

3.评标小组

3.1 评标小组将根据招标采购项目的特点确定。其成员由专家和采购人代表5人及以上单数组成。评标小组对投标文件进行审查、质疑、评估和比较。

3.2 评审过程中招标代理人员通过“乐采云”在线询标方式进行询标的，投标单位应在30分钟内予以回应，否则后果自负。

4.评标原则

4.1评标小组将遵循公开、公平、公正的原则，严格遵守评标工作纪律。

4.2先评资格及商务技术响应文件，再评报价响应文件。

4.3客观公正对待所有投标人，对所有投标评审均采用相同的程序和标准。评标的依据为招标文件和投标文件。

4.4有利于提高投资效益，节约建设资金。

4.5在评标过程中，出现异常或特殊情况时，由评标小组集体讨论决定。

5.评标过程的保密

5.1开标后，直至授予中标人合同为止，凡属于对投标文件的审查、澄清、评价和比较等有关的资料以及中标候选人的推荐情况等与评标有关的任何情况均严格保密。

5.2在投标文件的评审和比较、中标候选人推荐以及授予合同的过程中，投标人向采购人和评标小组施加影响的任何行为，都将会导致其投标被拒绝。

5.3中标人确认后，采购人不对未中标人就评标过程以及未能中标原因作出任何解释。未中标人不得向评标小组人员或其他有关人员索问评标过程的全部情况。

5.4为保证定标的公正性，在评标过程中，评标成员不得与投标人私人交换意见。在招标工作结束后，凡与评标情况有接触的任何人不得也不应将评标情况扩散出评标成员之外。

6.投标文件中内容不一致的处理

同一份投标文件中，彩页、官网下载资料、检测报告等证明性资料中描写的技术性能指标与投标文件中其它地方内容描述不一致的，应以上述证明性资料为准；规范偏离表等偏离表的内容与投标文件中其它地方内容有描述不一致的，应以投标文件中其它地方内容的描述为准。

7.供应商的认定

不同供应商之间所投核心产品为同一品牌产品的，应当按一个投标人认定，评审时取其中有效技术标的综合评分最高的一家为有效投标人，评审得分相同的，采取随机抽取方式确定，其他同品牌投标人投标无效。

单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动。

8.投标文件的澄清

8.1为有助于投标文件的审查、评价和比较，评标委员会应当在“乐采云”在线询标或采用其他有效形式要求投标人对同一份投标文件含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容（招标文件其它地方有另有规定处理方法的除外）作必要的澄清或说明，投标人应采用在线回复或其他有效形式在询标规定时间内进行澄清或说明（需盖电子签章或实体公章），但不得超出投标文件的范围或改变投标文件的实质性内容。根据本须知第10条规定，凡属于评标小组在评标中发现的计算错误并进行核实的修改不在此列。

8.2如果投标人代表拒绝按评标委员会要求在“乐采云”作出在线回复且无其他有效回复方式的，评标委员会可以对其作出无效标处理。

- 9.投标文件的初步评审

9.1开标后，采购人应将投标文件提交评标小组进行初步评审，初步评审内容为：

9.1.1是否出现第五章规定的内容；

违反上述情形之一者，技术文件或商务文件初步评审不予通过，不列入商务标详细评审。

9.2评标时，评标小组将首先评定每份投标文件是否在实质上响应了招标文件的要求。所谓实质上响应，是指投标文件应与招标文件的所有实质性条款、条件和要求相符，无显著差异或保留，或者对合同中约定的采购人的权利和投标人的义务方面造成重大的限制，纠正这些显著差异或保留将会对其他实质上响应招标文件要求的投标文件的投标人的竞争地位产生不公正的影响。

9.3如果投标文件实质上不响应招标文件的各项要求，评标小组将予以拒绝，并且不允许投标人通过修改或撤销其不符合要求的差异或保留，使之成为具有响应性的投标。

10.投标文件计算错误的修正

10.1评标小组将对确定为实质上响应招标文件要求的投标文件进行校核，看其是否有计算或表达上的错误，修正错误的原则如下：

10.1.1客户端填写的报价与以pdf格式上传文件中的报价不一致的，应以pdf格式上传文件中的报价为准；

10.1.2投标文件中《开标一览表》（报价表）与投标文件中相应内容不一致的，以《开标一览表》（报价表）为准；

10.1.3大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；

10.1.4单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价；

10.1.5总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准；

同时出现两种以上不一致的，按照前款规定的顺序修正。修正后的报价按照财政部令第87号第五十一条第二款的规定通过“乐采云”经投标人确认后产生约束力，投标人不确认的，其投标无效。

11.投标文件的评审、比较和否决

11.1评标小组将按照本须知规定，仅对在实质上响应招标文件要求的投标文件进行评估和比较。

11.2在评审过程后，评标小组可以以书面形式要求投标人就投标文件中含义不明确的内容进行书面说明并提供相关材料。

11.3评标小组在作出任何一项无效标决定前，都应当严格遵循以下程序：

11.3.1要求当事投标人做相应的答辩；

11.3.2将答辩记录送当事投标人法定代表人或其授权委托的全权代表签字确认；

11.3.3在充分讨论的基础上集体表决；

11.3.4若表决通过无效标决定，告知当事投标人，并在评标报告中详细载明废标理由、依据、答辩的情况和集体表决的情况（同意废标和不同意废标的评标小组成员均应当注明）。

11.4评标小组经评审，认为所有投标都不符合招标文件要求时，可以否决所有投标。所有投标被否决后，采购人应当依法重新招标。

12.评标办法

12.1采用综合评分法（具体评标办法见后）。

13.决标

采购人也可以授权评标小组直接确定中标人。

## 三、定标

14.中标通知

14.1评标结束后，评标结果公告1个工作日，发布评标结果公告的媒体为：义乌产权交易网。

14.2公告期内，如无有效异议，公告期结束，由采购人和义乌产权交易所有限公司招投标中心共同签发《中标通知书》，中标人凭有效证明到义乌产权交易所有限公司招投标中心领取《中标通知书》。《中标通知书》一经发出即发生法律效力。

14.3开标过程中，投标人对开标有异议的，应当在“乐采云”上及时提出，评标委员应对异常情况制作相关记录。投标人若对开评标结果提出质疑的，质疑材料可加盖单位公章后以扫描件形式通过邮箱（ywcqztb001@ywcq.com）送达。

14.4质疑投诉的相关规定

供应商认为采购文件、采购过程和中标、成交结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或者应知其权益受到损害之日起7个工作日内，以书面形式向采购人提出质疑。

前款所称的供应商应知其权益受到损害之日，是指：

1.对可以质疑的采购文件提出质疑的，为收到采购文件之日或者采购文件公告期限届满之日；

2.对采购过程提出质疑的，为各采购程序环节结束之日；

3.对中标或者成交结果提出质疑的，为中标或者成交结果公告期限届满之日。

采购人应当按规定在收到质疑后3个工作日内作出书面答复，但答复的内容不得涉及商业秘密。质疑供应商对采购人、采购代理机构的答复不满意或者采购人、采购代理机构未在规定的时间内作出答复的，可以在答复期满后10个工作日内向国企采购监督管理部门投诉。质疑投诉递交的资料需为书面材料。质疑投诉书面材料需法人代表人或授权代表签字并加盖公章。

质疑投诉属于以下情况之一的，将不予受理：1.质疑投诉人不是所投诉项目的参与者，或者与质疑投诉项目无任何利害关系。2.质疑投诉事项不具体，且未提供有效线索，难以查证。3.未提供书面质疑或者质疑未加盖公章的；投诉人为法人或者其他组织，其投诉书未经法定代表人或者主要负责人签字并加盖公章。4.已超过招标文件规定质疑投诉提出期限的事项。5.投诉事项已作出处理决定，并且投诉人没有提出新的证据。6.质疑投诉的事项已经进入行政复议或者行政诉讼程序的；投诉事项应先提出质疑而没有提出质疑的。7.不符合《政府采购质疑和投诉办法》（财政部令第94号）、《义乌市国企采购管理办法（试行）》（义政办发〔2018〕97号）和《关于印发〈浙江省政府采购供应商质疑处理办法〉的通知》（浙财采监〔2012〕18号）等有关规定的质疑投诉。

15.合同签订

15.1中标人自接到《中标通知书》后应在三十天内与采购人签订合同。

15.2招标文件、中标人的投标文件、评标过程中投标人在询标时作出的承诺及其澄清文件等，均为签订合同的依据。

15.3采购人与中标（成交）供应商应当在中标（成交）通知书发出之日起30日内，按照采购文件确定的合同文本以及采购标的、规格型号、采购金额、采购数量、技术和服务要求等事项签订采购合同。

采购人不得向中标（成交）供应商提出超出采购文件以外的任何要求作为签订合同的条件，不得与中标（成交）供应商订立背离采购文件确定的合同文本以及采购标的、规格型号、采购金额、采购数量、技术和服务要求等实质性内容的协议。

15.4除不可抗力等因素外，中标（成交）通知书发出后，采购人改变中标（成交）结果，或者中标（成交）供应商拒绝签订采购合同的，应当承担相应的法律责任。

15.5中标（成交）供应商拒绝签订采购合同的，采购人应重新开展采购活动。拒绝签订采购合同的中标（成交）供应商不得参加对该项目重新开展的采购活动。

15.6中标人不遵守招标文件和投标文件的要约及承诺而擅自修改报价，或在接到《中标通知书》后借故拖延、拒签合同而造成超过规定时间的，取消该投标人的中标资格。在此情况下，采购人和招标代理机构重新招标，对受影响的投标人不承担任何责任。

15.7采购人变更数量的权利

采购人在授予合同时有权对“技术要求及采购货物一览表”中规定的货物数量和服务予以增加或减少，但必须符合法律法规的相关规定。

# 第五章  投标文件的有效性

1.有下列情形之一的，招标方将不予受理投标文件：

1.1逾期上传电子档投标文件至“乐采云”平台的；

1.2电子投标文件在规定时间内解密未成功的，且未提供备份投标文件或提供的备份投标文件无法上传打开的；

1.3仅提供备份投标文件的；

2.投标文件在资格或商务技术评审中出现下列情形之一的，由评标委员会审核后按无效投标文件处理：

2.1资格响应文件或商务技术响应文件中包含商务报价的。

2.2招标文件关于投标文件组成内容商务技术响应文件要求中打“★”的内容，投标人的投标文件内容未提供完整的，或关键字迹模糊、无法辨认的，或未按其规定的格式及要求填写、签字、盖章，或提供的投标文件内容不符合招标文件中有关打★号的条款的规定。

2.3投标人的投标资格不符合招标文件的资格要求规定。

2.4投标人递交两份或多份内容不同的投标文件，且未声明哪一个有效，但按招标文件规定提交备选方案的除外。

2.5投标人所投产品的数量不符合招标文件规定的。

2.6投标人借用或冒用他人名义或证件，或投标人涂改证件，或投标人伪造或编造投标资料的。

2.7投标中不同投标人的投标文件出现雷同或相似（包括部分雷同或相似），对所有雷同或相似投标人按无效标处理，招标方将保留进一步追究责任的权利；或投标人串标的。

2.8其它对本招标文件中打★号的条款未完全响应的。

2.9经评标委员会认定，投标文件附有采购人不能接受的条件。

2.10评标委员会要求投标人对其投标文件作出澄清或说明，如果投标人代表拒绝澄清或说明的，或者拒绝签字的。

3.投标文件在投标报价评审出现下列情形之一的，由评标委员会审核后按无效投标文件处理：

3.1招标文件关于投标文件组成内容报价响应文件要求中打“★”的内容，投标人的投标文件内容未提供完整，或关键字迹模糊、无法辨认的，或未按其规定的格式及要求填写、签字、盖章，或提供的投标文件内容不符合招标文件中有关打★号的条款的规定。

3.2投标总价高于预算价（或最高限价）。

3.3投标人的所投产品的数量不符合招标文件规定的。

3.4投标人的投标报价未明确的，或者对同一采购项目提供两个或两个以上报价且未声明哪一个有效的。

3.5经评标委员会审议认为投标文件附有采购人不能接受的条件。评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响服务质量或者不能诚信履约的，要求其在评标系统合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料；投标人不能证明其报价合理性的。

3.6其它对本招标文件中打★号的条款未完全响应的。

3.7当投标人由于报价计算错误，投标人拒绝接受按招标文件的规定进行的修正处理（或投标人代表拒绝签名确认）。

4.在资格审查及评审过程中，符合中华人民共和国财政部令第87号《政府采购货物和服务招标投标管理办法》第三十七条情形之一的，视为投标人串通投标，其投标无效，并移送采购监管部门：

（1）不同投标人的投标文件由同一单位或者个人编制；

（2）不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜；

（3）不同投标人的投标文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人；

（4）不同投标人的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异；

（5）不同投标人的投标文件相互混装。

5.同一个标段（包）的供应商存在下列情形之一的，其投标（响应）文件无效：

5.1不同供应商制作电子投标（响应）文件的计算机网卡 mAc 地址相同的。

5.2不同供应商制作电子投标（响应）文件的计算机硬盘序列号相同的。

5.3不同供应商的投标（响应）文件的内容存在两处以上细节错误一致，且无法合理解释的。

6.其他违反法律法规的情况。

7.评标过程中，非上述所罗列的情况，不得以无效标处理。

# 第六章  评标办法

根据《中华人民共和国招标投标法》的有关规定，遵循“公开、公平、公正”的原则，结合本次招标的特点，特制定本评标细则。

## 一、评审程序

评标委员会以开标、评标、询标情况为基本依据，按照招标文件的规定，对各投标人的投标文件分资格、商务技术、投标报价三个部分按以下程序进行分析、评议：

（一）对所有投标人的资格响应文件进行审查，并以开标当日为准，对投标人“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）信用记录情况进行查询。

（二）对通过资格性审查合格的投标人的商务技术响应文件进行符合性审查；

（三）对通过符合性审查有效的投标人的商务技术响应文件进行技术评分（详见三、评分细则）；

（四）上述投标人的评分结束后，评标委员会对上述投标人的报价文件进行评审；评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查的投标人的报价，有可能影响服务质量或者不能诚信履约的，应当要求其在评标现场合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料；投标人不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标处理。

（五）对通过报价评审有效的投标人，由“乐采云”平台计算出其报价分及总得分，并由评标委员会进行确认；

（六）确定中标人

1.首先，评标委员会按综合得分从高到低顺序进行排列；得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列；得分且投标报价相同的，按技术分从高到低顺序排列；技术分相同，投标报价也相同的由采购人代表采用随机抽取程序随机确定。

2.其次，评标委员会直接确定排名第一的投标人为中标单位。

（七）完成评标报告

评标委员会根据评审相关情况作出评标报告。

## 二、确定的中标人放弃中标等情况的处理

当确定的中标人放弃中标，因不可抗力提出不能履行合同或者质疑投诉成立取消中标人资格的，均不再确定其余投标人作为中标人。

## 三、评分细则

| 序号 | 评分内容 | 评分细则 | 分值 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 一 | 技术分 | 评标委员会根据评分细则，对各投标人的技术标进行书面审核和评论后，由各成员独立给分，打分时保留小数1位，每人一份评分表，并签名。在统计得分时，如果发现某一单项评分超过评分细则规定的分值范围，则该张评分表无效。投标人技术分的最终得分为评标委员会组成员的有效评分的算术平均值。计算结果保留小数2位(第三位四舍五入)。 | 30分 |  |
| 1 | 综合实力（1分） | 根据投标方提供的诚信管理体系认证证书、信息安全管理体系认证，最高1分，缺一项扣0.5分。（提供相关作证材料，不提供不得分）。 注:若投标人为分公司，允许其提供其上级公司的相应证书，满足上述要求也可得分。 | 0-1分 | 客观分 |
| 2 | 服务团队资质(6分) | 拟派项目负责人具有信息系统项目管理师证书、高级工程师（信息技术）证书、RHCA红帽认证架构师证书和CISAW信息安全保障人员认证证书的，每具备一个证书得0.5分，全部具备的得3分。 拟派技术负责人具有信息系统项目管理师证书、高级工程师证书、信创规划管理师和CISP注册信息安全专业人员证书的，每具备一个证书得0.5分，全部具备的得3分。 投标文件商务技术响应文件中提供证书扫描件及近3个月（从2024年01月01日至投标截止时止期间中任何一个连续3个月）的对应投标单位的社保佐证材料，不提供不得分。 | 0-6分 | 客观分 |
| 3 | 等保安全服务所提供重要设备评定（12分） | 根据投标人对服务所提供设备的产品性能、配置等进行评比打分，带“★”为必须满足的实质性内容，否则按无效标处理，等保安全服务内容所需主要设备中标注▲关键性参数及要求属负偏离或缺漏项的每项扣1分；非关键性每项扣0.5分，扣完为止。供应商应在等保安全服务所提供重要设备评定规范偏离表对标注▲关键性参数逐条应答，偏离情况详细说明应标注作证材料在投标文件中的页码，否则评标专家按照参数属负偏离或缺漏项进行评分。 | 0-12分 | 客观分 |
| 4 | 等保2.0建设和网络安全服务方案（6分） | 根据投标人对本项目等保2.0需求内容、项目重难点的把握、等保2.0建设方案、网络安全服务方案中对网络安全风险分析、网络安全建设整体方案、智能化网络安全保障方案总体进行打分；视投标人对本项目的项目背景、项目现状的理解程度酌情加分。 | 0-6分 | 主观分 |
| 5 | 项目实施方案（2分） | 根据供应商项目组织实施方案的科学性、合理性、规范性和可操作性，以及组织机构、工作程序、工作时间进度计划和步骤、管理和协调方法等。评标人根据综合考评进行打分； | 0-2分 | 主观分 |
| 6 | 质量保证方案（2分） | 根据供应商质量保障方案的科学性、合理性、规范性和可操作性，以及质量保证承诺、质量保证方法、质量控制措施等。评标人根据综合考评进行打分； | 0-2分 | 主观分 |
| 7 | 售后服务方案（1分） | 根据供应商售后服务方案、售后服务承诺的可行性、完整性以及服务承诺落实的保障措施，维护期内的技术支持和维护能力情况等；对服务承诺的保障措施，运行维护人员安排是否合理等。评标人根据综合考评进行打分； | 0-1分 | 主观分 |
| 二 | 商务报价分 | 1.以满足招标文件要求且投标总价最低的投标报价为评标基准价，其商务报价得分为满分。 2.其他投标人的商务报价分统一按照下列公式计算： 商务报价分＝（评标基准价／投标报价）×70，计算结果保留2位小数（第三位小数四舍五入）。 | 70 |  |
| 三 | 综合得分 | 投标人综合得分=技术分+商务报价分 | 100 |  |

以上评分内容仅限对未打“★”条款进行评分。

# 第七章  合同主要条款

（样本）

供方：________________________________

需方：________________________________

供、需双方根据____年____月____日浙江省义乌市国企采购                  项目成交结果和投标文件的要求，依据《中华人民共和国民法典》并经双方协调一致，订立本采购合同。

一、合同文件组成

招标文件及其补充文件、询标承诺、询疑答复、投标响应文件、双方来函。合同文件组成的所有内容是构成合同不可分割的部分，与合同具有同等法律效力。

二、合同金额

合同总价中须包括___________________及合同中明示或暗示的所有一般风险、责任和义务等一切应由采购人支付的费用。

| 序号 | 采购项目 | 投标单价（元） | 数量 | 投标总价（元） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 合计 | ￥： 大写： |  |  |  |

单位：人民币元

三、技术资料

1.供方应按招标文件规定的时间向需方提供使用货物的有关技术资料。

2.没有需方事先书面同意，供方不得将由需方提供的有关合同或任何合同条文、规格、计划、图纸、样品或资料提供给予履行本合同无关的任何其他人。即使向履行本合同有关的人员提供，也应注意保密并限于履行合同的必需范围。

四、知识产权

供方应保证所提供的货物或其任何一部分均不会侵犯任何第三方的知识产权。如供应方提供的货物或其任一部分产生知识产权纠纷的，由供应方承担相应法律责任，如该纠纷对需方产生不良影响或造成损失的，供应方应承担赔偿责任。

五、产权担保

供方保证所交付的货物的所有权完全属于供方且无任何抵押、查封等产权瑕疵。

六、履约保证金：无。

七、转包或分包

1.本合同范围的货物，应由供方直接供应，不得转让他人供应；

2.非经需方同意，供方不得将本合同范围的货物全部或部分分包给他人供应；

3.如有转让和或对货物的非法分包行为，需方终止合同，没收履约保证金并追究供方的违约责任。

八、售后服务

九、交货与工期要求

1.交货期：_____________________ （与招标文件保持一致）

2.交货地方：

3.交货方式：

4工期要求：

十、货款支付

1.付款方式：_______________________（与招标文件保持一致）

2.当采购数量与实际使用数量不一致时，供方应根据实际使用量供货，合同的最终结算金额按实际使用量乘以中标单价进行计算。

十一、税费

本合同执行中相关的一切税费均由供方负担。

十二、质量保证

1.供方应按招标文件规定的货物性能、技术参数要求、质量标准向需方提供未经使用的全新产品。且提供的产品也必须满足供应方在投标文件中承诺的货物性能、技术参数要求、质量标准。

2.供方提供的货物在质保期内因货物本身的质量问题发生故障，供方应负责免费更换。对达不到招标文件及投标文件要求者，根据实际情况，经双方协商，可按以下办法处理：

①更换：更换后的产品需满足招标文件及投标文件要求，由供方承担所发生的全部费用。

②贬值处理：由供需双方合议定价。

③退货处理：供方应退还需方支付的合同款，同时应承担该货物的直接费用（运输、保险、检验、货款利息及银行手续费等）。

如需方与供方无法达成一致意见的，需方有权单方解除本合同，供方应退还需方支付的合同款，同时应承担该货物的直接费用（运输、保险、检验、货款利息及银行手续费等），此外由此产生的一切损失和费用也均由供方承担。

3.如在使用过程中发生质量问题，供方在接到需方通知后在    小时内到达需方现场。

4.供方须对合同中规定的设备及软件提供       的质保期，硬件设备质保期按每个收费区域通过验收合格次日起算，软件质保期按整个项目验收合格之日起算。在质保期内，供方应对货物因自身原因出现的质量及安全问题负责处理解决并承担一切费用。

十三、违约责任

1.需方无正当理由拒收货物的，需方向供方偿付拒收货款总值的百分之    违约金。

2.需方无故逾期验收和办理货款支付手续的，需方应按逾期付款总额每日千分之    向供方支付违约金。

3.供方逾期交付货物的，供方应按逾期交货总额的每日千分之    向需方支付违约金，由需方从待付货款中扣除。逾期超过约定日期    个工作日不能交货的，需方可解除本合同。供方因逾期交货或因其他违约行为导致需方解除合同的，供方应向需方支付合同总值    %的违约金，如造成需方损失超过违约金的，超出部分由供方继续承担赔偿责任。

4.供方所交的货物品种、型号、规格、技术参数、质量不符合合同规定、供方投标文件及招标文件规定标准的，需方有权拒收该货物，供方愿意更换货物但逾期交货的，按供方逾期交货处理。供方拒绝更换货物的，需方可单方面解除合同。

5.供方原因不能按期指导安装验收完毕的，供方向需方每日偿付货款总额    ‰的违约金。

6.未按规定提供完整的技术资料处以货款总额    ‰的违约金。

7.未按招标文件约定派驻相关专业的技术人员进行安装调试指导的，每发现一次处以货款总额    ‰的违约金。

十四、不可抗力事件处理

1.在合同有效期内，任何一方因不可抗力事件导致不能履行合同，则合同履行期可延长，其延长期与不可抗力影响期相同。

2.不可抗力事件发生后，应立即通知对方，并寄送有关权威机构出具的证明。

3.不可抗力事件延续_____天以上，双方应通过友好协商，确定是否继续履行合同。

十五、诉讼

本合同项目所在地为义乌市，本合同发生争议产生的诉讼，可向项目所在地有管辖权的法院提起诉讼。

十六、合同双方确认，本合同及合同约定的其他文件组成部分中的各项约定都是通过法定招标过程形成的合法成果，如果中标单位的投标文件与招标文件要求不一致的，履约时应以有利于采购人的条款执行。如果不一致条款不是合同双方真实意思的表示，对合同双方不形成任何合同或法律约束力。合同双方也不存在且也不会签订任何背离合同实质性内容的其他协议或合同。如果存在或签订背离本合同实质性内容的其他协议或合同，也不是合同双方真实意思的表示，对合同双方不构成任何合同或法律约束力。

十七、合同生效及其他

1.合同经双方法定代表人或授权代表签字并加盖单位公章后生效。

2.本合同未尽事宜，遵照《中华人民共和国民法典》有关条文执行。

十八、本合同一式____份，供需双方各执____份，义乌产权交易所有限公司招投标中心执一份，均具有同等效力。

供    方：________________________  需    方：________________________

地    址：________________________  地    址：________________________

法定代表人：______________________  法定代表人：______________________

授权代表：________________________  授权代表：________________________

电    话：________________________  电    话：________________________

账户名称：________________________  账户名称：________________________

开户银行：________________________  开户银行：________________________

帐    号：________________________  帐    号：________________________

签约时间：________________________  签约地点：________________________

# 第八章  投标文件部分格式

一、资格响应文件、商务技术响应文件部分格式：

1、法定代表人授权书和被授权人身份证复印件［适用于非法定代表人参加投标的,说明：法定代表人以营业执照载明的人员为准］

2、义乌市国企采购项目投标承诺书

3、货物及服务简要说明一览表

4、公司业绩一览表

5、产品质量保证承诺书

6、售后服务承诺书

7、规范偏离表

二、报价响应文件部分格式：

1、开标一览表格式

三、质疑函范本

封面格式

正本（副本）

项目

- 投标文件

（采购编号）

投标文件内容：           （资格、商务技术或报价响应文件）

投   标   人：                              （电子签章）

法定代表人或其委托代理人：                （签字或盖章）

日 期：            年            月               日

法定代表人授权书（格式）

项目名称：

日    期：

致：（采购人名称）

（招标代理机构名称）

注册于                                 （注册地址）的

（投标人名称），系中华人民共和国合法企业；本人      （授权人姓名）  系该公司的法定代表人（或负责人）。现特授权本单位的             （被授权人姓名）（身份证号码：         ）为我公司合法代理人，全权代表我公司办理就                                                     项目的投标、开标、签约等具体工作，并签署全部有关的文件、协议及合同。

我公司对被授权人的签名负全部责任。

在撤销授权的书面通知以前，本授权书一直有效。被授权人签署的所有文件（在授权书有效期内签署的）不因授权的撤销而失效。被授权人无转委托。特此声明。

被授权人身份证复印件：

投标人（盖电子签章）：

授权人签名：                       职        务：

被授权人签名：

注：该表格适用于非法定代表人作为投标方代表参加投标的。

- 义乌市国企采购项目投标承诺书

1.我单位已认真阅读了本项目的招标公告、招标文件、技术要求、图纸、招标补充（答疑）文件及相关资料，对其全部内容和要求有实质性了解，并对这些内容表示理解且无任何异议，接受其全部内容及要求，承诺本单位的投标文件已经完全响应并符合其全部条件和要求，愿意参加投标并愿意中标；

2.自愿接受义乌市财政局（以下简称市财政局）的管理，并严格遵守市财政局制定的招投标管理制度、规范和纪律。

3.我单位承诺参与本次投标的资格符合《义乌市国有企业采购管理办法（试行）》的规定，并承诺近三年内，在经营活动中没有重大违法记录，承诺财务状况良好，并已依法按时缴纳税收和社会保障资金。我单位承诺具备履行本项目合同所必需的设备和专业技术能力。

4.积极主动配合市财政局的调查。及时、如实、全面地回答市财政局提出的问题，并在调查笔录中签字确认。如拒绝签字确认的，则视为我单位及有关工作人员认可调查笔录中的全部内容，并对最终的调查结果无任何异议，且自愿放弃一切救济途径。

5.不转让、出借、涂改、伪造资质（资格）证书或者以其他方式允许其他单位（个人）以我单位（本人）名义承接业务。

6.不与采购人或者其他投标人相互串通投标，围标，不以行贿等不正当手段谋取中标。

7.在备案、招标、投标、报名、开标、评标、询标、中标、签订合同、合同备案等招投标预备和进行的全过程中提供的资料均真实、有效，不弄虚作假。

8.我方已详细审核全部招标文件，包括修改文件(如果有的话)，及有关附件，我方同意放弃提出含糊不清或误解的权力。

9.投标文件中未明确的内容按招标文件执行。

10.我方同意所递交的投标文件在招标期内有效，在此期间内我方有可能中标，我方将受此约束。

11.我方相信贵方的招标结果是公正、合法的，无论我方中标还是落标，我方将接受这一结果。

12.一旦我方中标，我方将严格依照招标文件中的相关规定与招标方签订合同。

13.不低于企业成本价投标，不恶意过高报价，不扰乱招投标的正常秩序。

14.严格遵守开标会议纪律，不在开标会场吵闹、滋事，服从工作人员指挥。

15.按照法律法规和本项目招标文件规定的程序和方式进行异议和投诉，不越级投诉，不无理投诉。如捏造事实、伪造材料或者以非法手段取得证明材料进行投诉，给他人造成损失的，依法承担赔偿责任。

上述承诺事项已认真逐项核对，均表达我单位真实意见，愿承担任何责任。若有任何弄虚作假内容或未遵守上述约定的，经查实后，愿意放弃投标及中标资格。如我单位违反上述承诺事项，无条件接受义乌市财政局或相关监管部门作出的任何管理和处理决定，并自愿承担一切不利的后果。

投标人（电子签章）：法定代表人或其授权的委托代理人（签字或盖章）：   年   月   日

- 货物及服务简要说明一览表

投标方名称（盖电子签章）：___________________        采购编号：_____________

投标方代表签字：____________________                 职  务：____________

| 序号 | 产品名称 | 品牌 | 型号 | 数量 | 规格及技术参数 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |
| 6 |  |  |  |  |  |
| 7 |  |  |  |  |  |
| 8 |  |  |  |  |  |
| 9 |  |  |  |  |  |
| 10 |  |  |  |  |  |

日  期：________________

备注： 1、该表根据前面《招标货物一览表》中所列明货物清单，按每项货物详细填写。

2、“规格及技术参数”栏中填写所投货物化学成分、物理性能参数等技术参数。

3、此表可在不改变格式的情况下自行制作。

- 公司业绩一览表

| 序号 | 项目名称 | 项目起止时间 | 合同金额 （人民币） | 业主单位 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |
| 6 |  |  |  |  |  |

注：须附合同复印件。

投标方名称（盖电子签章）：___________________

投标方代表签字：                 日期：

- 售后服务承诺书

1、保修年限、范围、保修条件

2、解决问题、排除故障的速度

3、设备使用的培训、指导

4、售后服务方面的其他承诺（安装、定期巡检等）

5、售后服务联系方式（联系人、联系电话、维修点等）

6、其他优惠条件

企业名称（盖电子签章）：

签字代表  ：

年      月      日

- 产品质量保证承诺书

根据贵方为      年    月   日          （采购编号）招标项目的投标邀请，我方对该项目做出如下产品质量承诺：

- 技术规范及相关产品标准：

- 产品都属于厂家原装正品产品：

- 产品“三包”内容：

- 质量问题的处理：

- 质量投诉的处理：

6、其它：

企业名称（盖电子签章）：________________________

签字代表：________________________

年        月        日

- 规范偏离表

招标编号：

| 序号 | 内 容 | 招标文件 规范要求 | 投标文件 对应规范 | 偏离情况 详细说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

投标人名称（盖电子签章）：

法定代表人（或负责人）或其授权的委托代理人签字：

日 期：      年    月      日

备注：1、投标方应仔细对第三章招标货物清单及项目要求进行逐条分析，对于投标内容与招标文件内容有不一致的条款，则须在上表中列明并详细填写。

2、如招标文件内容与投标文件内容都一致的，则本表可以在相关的签字、盖章后，不需要填写其他内容或在“偏离情况详细说明”栏内只填写一个无字。

3、此表在不改变表式内容的情况下可自行制作

开标一览表

投标人名称（电子签章）：

| 序号 | 设备名称 | 品牌 | 设备型号 | 单价（元） | 单位 | 数量 | 小计（元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 |  |  |  |  |  |  |  |
| 合计（元） |  |  |  |  |  |  |  |

招标编号：

全权代表签字：

日 期：

备注：

1.投标人应根据国家的有关规定和实际情况并结合企业的实际情况进行投标报价。投标报价为投标人所能承受的最低、最终一次性报价。

2.表内大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以表内的总价为准，并修改单价；总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

3.此表在不改变表式内容的情况下，可自行制作。

- 质 疑 函 范 本（供参考）

一、质疑供应商基本信息

质疑供应商：

地址：邮编：

联系人：联系电话：

授权代表：

联系电话：

地址： 邮编：

二、质疑项目基本情况

质疑项目的名称：

质疑项目的编号：包号（如有请填写）：

采购人名称：

采购文件获取日期：

三、质疑事项具体内容

质疑事项1：

事实依据：

法律依据：

质疑事项2

……

四、与质疑事项相关的质疑请求

请求：

签字（签章）：                   公章：

日期：

质疑函制作说明：

1.供应商提出质疑时，应提交质疑函和必要的证明材料。

2.质疑供应商若委托代理人进行质疑的，质疑函应按要求列明“授权代表”的有关内容，并在附件中提交由质疑供应商签署的授权委托书。授权委托书应载明代理人的姓名或者名称、代理事项、具体权限、期限和相关事项。

3.质疑供应商若对项目的某一分包进行质疑，质疑函中应列明具体分包号。

4.质疑函的质疑事项应具体、明确，并有必要的事实依据和法律依据。

5.质疑函的质疑请求应与质疑事项相关。

6.质疑供应商为自然人的，质疑函应由本人签字；质疑供应商为法人或者其他组织的，质疑函应由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者盖章，并加盖公章。