义乌市第二自来水有限公司苏福水厂

双膜药剂采购项目

招

标

文

件

采购编号：YCQ-2025-CG007

采   购　 人：义乌市第二自来水有限公司（盖章）

采购代理机构：义乌产权交易所有限公司（盖章）

日　　　 期：二〇二五年一月

招标文件目录

第一章　招标公告	3

第二章　投标须知和投标须知前附表	6

投标须知	8

第三章  招标项目要求	14

第四章  开标、评标和定标须知	17

第五章  投标文件的有效性	22

第六章  评标办法	24

第七章  合同主要条款	26

第八章  投标文件部分格式	30

# 第一章　招标公告

根据法律法规等相关规定，本项目进行公开招标，欢迎国内合格的供应商参加投标。

1.采购编号：YCQ-2025-CG007

2.采购内容及数量：苏福水厂双膜药剂，具体内容详见第三章招标项目要求。

3.采购预算及最高限价：4830600元，超过预算及最高限价的报价均为无效标。

4.投标人的资格要求：

①符合《义乌市国有企业采购管理办法（试行）》第十条供应商应当具备的条件，同时投标人无以下不良行为：在公开网站上能查到的被财政部或浙江省财政厅处理（或处罚）而处于暂停政府采购资格期的或处于暂停承接业务资格期的；或被国家级、浙江省级、义乌市级行业主管部门处罚处于暂停承接业务资格期的；或被义乌市政府采购监管部门列入不良行为还在公示期内的或者处于暂停政府采购资格期的；

②根据《浙江省公共信用信息管理条例》第二十六条的规定，未列入严重失信名单的（查询结果以开标当日网站页面显示为准）；

③信誉要求：投标人自2022年1月1日起到中标候选人公告期结束前无行贿犯罪记录（评标结束后，由采购人通过中国裁判文书网（http://wenshu.court.gov.cn/）按照招标文件约定对中标候选人及其拟派项目负责人的行贿犯罪记录进行查询，查询结果以网站页面显示内容为准）；

④2020年1月1日以来投标方提供的业绩合同及发票，要求产品型号和投标的产品一致。阻垢剂和非氧化性杀菌剂如果不是同一个厂家品牌，需两家共同出具互相兼容报告（双方盖章）。参加本次投标的潜在投标方应有过规模在4万吨/日及以上的城市自来水厂或污水处理厂供货业绩（须提供直接与城市自来水厂或污水处理厂签订的合同，时间以合同签订时间为准）。

⑤本项目允许联合体投标。投标人为联合体的，须提供联合体协议书。联合体牵头人及成员总数不得超过2家，其中至少1家具有危险化学品经营许可证（经营范围含亚硫酸氢钠、氢氧化钠且证件必须在有效期内）。联合体双方均应具有独立法人资格；

5.采购文件（即招标文件，下同）获取时间、地点及方式：

①时间：公告发布时间起至投标截止时间止。

②地点：乐采云平台(www.lecaiyun.com)、义乌产权交易网（www.ywcq.com）。

③方式：登录乐采云平台账号获取或直接在招标公告下方获取。

潜在供应商未在规定的期限内按照上述方式获取招标文件的，采购人、采购代理机构可以不予受理其所提出的对招标文件的质疑。

6.技术答疑：供应商认为采购文件使自己的权益受到损害的，请于2025年1月17日17:00前以书面形式向采购人和采购代理机构提出质疑。质疑以书面方式分别提交至义乌市第二自来水有限公司：方先生（18358993213）和义乌产权交易所有限公司：陈先生（0579-89902275，ywcqztb001@ywcq.com），并致电采购代理机构确认。书面文件邮寄地址：义乌市北苑街道望道路300号4056。

7.投标截止时间及地点：

①提交投标文件截止时间：2025年1月21日13:30（北京时间）

②投标地点：在谷歌或IE浏览器上，用账号登录乐采云平台（简称“乐采云”下同，www.lecaiyun.com），上传电子加密标书至“乐采云”，逾期或未上传成功的将导致无法投标或投标无效。

③开标时间：2025年1月21日13:30

④开标地点：“乐采云”（https://www.lecaiyun.com/）

8.投标与开标注意事项：

①标前准备：本项目通过“乐采云”实行在线投标（电子投标），各供应商在投标前应确保成为乐采云平台正式注册入库供应商，并完成CA数字证书办理。【办理流程详见电子投标工具链接：（目前“乐采云”仅支持浙江汇信或天谷CA锁，个体工商户投标仅支持浙江汇信CA锁）申领操作流程】。因未注册入库、未办理CA数字证书等原因造成无法投标或投标失败等后果由供应商自行承担。

②投标文件制作：投标人通过“乐采云”电子投标工具制作投标文件，电子投标工具请供应商自行前往乐采云平台(www.lecaiyun.com)下载并安装，投标文件制作具体流程详见“乐采云”供应商项目采购-电子招投标操作指南“（请投标供应商登录（乐采云）”电子卖场后，点击链接https://b.zhengcaiyun.cn/luban/category?parentId=550045&childrenCode=qicaiCategory17&utm=luban.luban-PC-39026.959-pc-websitegroup-navBar-front.8.c8789bc0520b11efb86dbfa49a87be0d））以获取最新操作指南。

③投标文件上传：投标人应在投标截止时间（2025年1月21日13:30）之前上传投标文件，同时，投标人可在投标截止时间前将在 “乐采云”上最后生成的具备电子签章的备份投标文件以电子邮件方式传送至项目负责人邮箱（799250523@qq.com），传送的备份投标文件（文件名采用“采购编号+投标人名称+系统自动生成的后缀名”）需打包压缩并加密，加密密码由投标人自行保管。为了防止泄密，建议投标人在设置加密密码时采用大小写字母加数字的组合方式。投标供应商仅递交备份投标文件的，投标无效。

④开标与投标文件解密：本项目采用线上开标，供应商无需到开标现场，但应准时参加线上开标。开标时间后招标方开启解密。开启解密后的30分钟内，供应商应当登录“乐采云”，用“项目采购－开标评标”功能解密投标文件。

如“乐采云”上投标文件在规定时间内出现解密失败的，投标人可按照自身意愿确认同意提供加密密码，启用备份文件，并由招标方把备份文件上传至“乐采云”。如投标人未按照规定时间（2025年1月21日13:30）及要求提供有效备份标书，同时“乐采云”上投标文件解密失败的，将导致投标无效。

如果投标人发送两份以上备份投标文件的，以最后收到的一份为准，通过“乐采云”上传递交的“加密投标文件”已按时解密的，“备份投标文件”自动失效。

⑤参与在线投标时如遇平台技术问题详询：95763，电子投标制作问题详询：金先生0579－89906887。

9.投标保证金：无

10.业务咨询：

义乌市第二自来水有限公司：方先生  18358993213

义乌产权交易所有限公司：金先生  0579－89906887。

义乌市第二自来水有限公司

义乌产权交易所有限公司

2025年1月13日

# 第二章　投标须知和投标须知前附表

投标须知前附表

| 序号 | 内容规定 |  |
| --- | --- | --- |
| 1 | 项目综合 说明 | 项目名称：义乌市第二自来水有限公司苏福水厂双膜药剂采购项目 采购内容及数量：详见第三章招标项目要求。 |
| 2 | 招标方式 | 公开招标 |
| 3 | 投标单位 资格要求 | 详见招标文件 |
| 4 | 评标办法 | 综合评分法 |
| 5 | 供货要求 | 详见招标文件 |
| 6 | 招标文件获取时间和地点 | 详见招标文件 |
| 7 | 现场踏勘时间 | 投标前，投标人须自行到项目所在地予以踏勘，对项目实施现场及周边环境等进行勘察，以获取编制投标文件和签署合同所需的所有资料，否则，由此所造成的一切后果由投标人自行承担。 |
| 8 | 技术答疑 | 供应商认为采购文件使自己的权益受到损害的，请于2025年1月17日17:00前以书面形式向采购人和采购代理机构提出质疑。质疑以书面方式分别提交至义乌市第二自来水有限公司：方先生（18358993213）和义乌产权交易所有限公司：陈先生（0579-89902275，ywcqztb001@ywcq.com），并致电采购代理机构确认。书面文件邮寄地址：义乌市北苑街道望道路300号4056。 |
| 9 | 投标有效期 | 自开标之日起60天（日历天） |
| 10 | 上传电子投标文件时间 | 投标人应在投标截止时间（2025年1月21日13:30）之前上传投标文件，同时，投标人可在投标截止时间前将在 “乐采云”上最后生成的具备电子签章的备份投标文件以电子邮件方式传送至义乌产权交易所有限公司项目负责人邮箱（799250523@qq.com)，传送的备份投标文件（文件名采用“采购编号+投标人名称+系统自动生成的后缀名”）需打包压缩并加密，加密密码由投标人自行保管。为了防止泄密，建议投标人在设置加密密码时采用大小写字母加数字的组合方式。投标供应商仅递交备份投标文件的，投标无效。 |
| 11 | 开标时间、地点及电子投标文件解密 | 开标时间：2025年1月21日13:30 开标地点：“乐采云”（https://www.lecaiyun.com/） 本项目采用线上开标，供应商无需到开标现场，但应准时参加线上开标。开标时间后招标方开启解密。开启解密后的30分钟内，供应商应当登录“乐采云”，用“项目采购－开标评标”功能解密投标文件。 如“乐采云”上投标文件在规定时间内出现解密失败的，投标人可按照自身意愿确认同意提供加密密码，启用备份文件，并由招标方把备份文件上传至“乐采云”。如投标人未按照规定时间（2025年1月21日13:30前）及要求提供有效备份标书，同时“乐采云”上投标文件解密失败的，将导致投标无效。 如果投标人发送两份以上备份投标文件的，以最后收到的一份为准，通过“乐采云”上传递交的“加密投标文件”已按时解密的，“备份投标文件”自动失效。 |
| 12 | 投标保证金 | 无 |
| 13 | 履约保证金 | - 无 |
| 14 | 付款方式 | 详见招标文件 |
| 15 | 失信行为处理 | 投标人发生下列情况之一时，除严格依法依规进行处理外，还将通报市信用管理部门，列入严重失信名单： （1）投标人在规定的投标有效期内撤回投标或放弃中标的； （2）有意串标或提供虚假材料的； （3）中标人在收到中标通知书后，因自身原因不能在投标有效期内和采购人签订合同。 （4）中标人未在规定时间缴纳招标代理费的； （5）中标供应商在中标后履约过程中未按合同约定的期限和要求履约的。 （6）因中标供应商原因在中标后履约过程中擅自终止合同的。 （7）不符合招标文件要求的其他失信行为。 |
| 16 | 其他 | 1）本项目设有预算价和最高限价，投标报价超过预算价及最高限价的，其投标为无效标。 2）招标文件中要求投标人在制作投标文件时提供的复印件，必须根据评审细则对评审的内容复印完整、清晰可辨，否则在评审时以最不利于投标人原则评审。 |

注：投标人须知前附表内容与本招标文件后述内容不一致的，以投标须知前附表为准。

# 投标须知

## 一、说明

1.适用范围

①本招标文件仅适用于本次招标采购所叙述的货物和服务项目。

2.定义

①采购人：系指义乌市第二自来水有限公司。

②招标代理机构：系指义乌产权交易所有限公司。

投标人：系指符合招标公告要求的投标供应商。

2.4服务：系指招标文件规定投标人须承担的劳务及其他类似的服务。

2.5货物：系指按招标文件规定投标人须向采购人提供的一切材料、设备、机械、仪器仪表、工具及其他有关技术资料和文字材料。

2.6需方：即采购人，在招投标阶段称为采购人，在签订和执行合同阶段称为需方。

2.7供方：在招投标阶段称为投标人，中标后在签订和执行合同阶段称为供方。

2.8“原产地”是指货物开采、生长或生产或提供有关服务的来源地。

2.9“★”标记系指必须满足不能负偏离或必须应答的条款。

3.合格的投标人

3.1符合招标公告中要求的条件；

4.保证

4.1投标单位应保证所提交给招标机构和采购人的资料和数据是真实的。

5.招标投标费用

5.1不论投标过程中的做法和结果如何，投标人应承担所有与投标有关的全部费用。采购人和采购代理机构在任何情况下均无义务和责任承担上述这些费用。

6.现场勘察

6.1投标前，投标人须自行到项目所在地予以踏勘，对项目实施现场及周边环境等进行勘察，以获取编制投标文件和签署合同所需的所有资料，否则，由此所造成的一切后果由投标人自行承担。

6.2投标单位在考察过程中发生的各类事件及所发生的各项费用，均由投标单位自行承担。采购人和代理机构概不负责。

6.3采购人向投标单位提供的有关现场的数据和资料，是采购人现有的能被投标人利用的资料，采购人对投标人据此做出的任何推论、理解和结论不负责任。

6.4现场踏勘完毕，将认为投标人已了解现场情况，并充分理解了为之所承担的风险、义务和责任。

7.联合体投标

本项目不允许转包。

本项目不允许分包。

本项目接受联合体投标。

## 二、招标文件

8.招标文件的组成

8.1招标文件包括下列内容：

第一章  招标公告

第二章  投标须知和投标须知前附表

第三章  招标项目要求

第四章  开标、评标和定标须知

第五章  投标文件的有效性

第六章  评标办法

第七章  合同主要条款

第八章  投标文件部分格式

8.2除8.1内容外，采购人以书面形式发出的对招标文件的澄清或修改内容，均为招标文件的组成部分，对采购人和投标人起约束作用。

8.3上述所列8.1及8.2条内容均以书面文件为准，采购人（招标代理机构）的任何工作人员对投标人所作的任何口头解释、介绍、答复，对采购人和投标人无任何约束力。

8.4投标单位应认真阅读投标须知、合同条件、规定格式、项目要求、报价要求等招标文件所有的内容。如果投标单位的投标文件不能符合招标文件的要求，责任由投标单位自负。实质上不响应招标文件要求的投标文件将被拒绝。

9.招标文件的澄清

9.1投标人若对招标文件有任何疑问，应于前附表规定的时间及方式向采购人和代理机构提出。

9.2无论是采购人根据需要主动对招标文件进行必要澄清，或是根据投标人的要求对招标文件做出澄清，采购人都将答疑；答疑内容是招标文件的组成部分。

同时将书面澄清文件向所有投标人发送。投标人在收到该澄清文件后应于一日内，以书面或传真形式（签署意见并加盖公章）向招标代理机构回函给予确认。过期未回复的，视为默认接收。

9.3投标单位在前附表规定时间未提交疑问的，视作默认对本次招标过程中招标文件无异议，采购人对其提出的问题可以不作解释。

9.4招标文件澄清、修改、补充等内容均以书面形式明确的内容为准。当招标文件、招标文件的澄清、修改、补充等在同一内容的表述上不一致时，以最后发出的书面文件为准。

9.5采购人及招标代理机构工作人员向投标人所作的任何口头答复或电话通知一律无效。

9.6投标人应仔细阅读和检查招标文件的全部内容。如发现缺页或附件不全，应及时向采购人提出，以便补齐。如有疑问，应在投标人须知前附表规定的方式及时间前以书面或传真的形式要求采购人对招标文件予以澄清。否则，由此引起的损失由投标人自己承担。

## 三、投标文件

10.投标文件的语言及度量衡单位

10.1投标文件和与投标有关的所有文件均应使用汉语。

10.2除工程规范另有规定外，投标文件使用的度量衡单位，均采用中华人民共和国法定计量单位。

11.对投标文件的要求

11.1投标人应仔细阅读招标文件，了解招标文件的要求，在完全了解招标项目的技术要求和商务要求后，编制投标文件。

11.2编制投标文件时，投标人对招标文件中技术及商务要求须逐条逐项作出实质性回答。

11.3 在招标文件对技术要求中，投标人必须充分应答和满足用户的强制性的需求，如“★”等，否则将导致废标。

11.4投标人应提供证明其拟提供的货物及其辅助服务的合格性及符合招标文件规定的文件，作为其投标文件的一部分。

11.5投标人在阐述货物和服务与招标文件的要求相一致的资料时应注意采购人和招标代理机构在技术与商务要求中指出的工艺、材料和设备的标准以及参照的牌号或分类号仅起说明作用，并没有任何限制投标人在响应中可以选用替代标准、牌号或分类号，但这些替代要实质上相当于招标文件的要求，并使采购人满意。

11.6编制的投标文件对招标文件中有关条款未提出异议的，均被视为接受和同意。

12.投标文件的组成

12.1 招标文件“投标文件部分格式”所列的内容、格式及其投标人认为有必要提供的其他文件。

12.2 投标文件由资格响应文件、商务技术响应文件和报价响应文件组成，以下的“格式”，指的是第八章投标文件格式中的表格；

12.2.1 资格响应文件：投标方资格、资信合格性的有关证明及资料（提供的证明文件需在有效期内，过期的文件无效）：投标人应提交证明其有资格参加投标和中标后有能力履行合同的文件，并作为其投标文件的一部分；投标人提交的合格性的证明文件应使招标方满意，投标人在投标时应是符合条件的投标人。应包括下列内容（并不仅限于以下）：（提供的所有证书应在有效期内，过期的文件无效）

★（1）有效的营业执照副本等经营资格扫描件或在“国家企业信用信息公示系统”（网址：http://www.gsxt.gov.cn/）上的单位详细信息打印件；

★（2）义乌市国企采购项目投标承诺书；

★（3）法定代表人授权书和被授权人身份证复印件［适用于非法定代表人参加投标的，说明：法定代表人以营业执照载明的人员为准］；

★（4）2020年1月1日以来投标方提供的业绩合同复印件及发票复印件，要求产品型号和投标的产品一致。阻垢剂和非氧化性杀菌剂如果不是同一个厂家品牌，需两家共同出具互相兼容报告（双方盖章）。参加本次投标的潜在投标方应有过规模在4万吨/日及以上的城市自来水厂或污水处理厂供货业绩（须提供直接与城市自来水厂或污水处理厂签订的合同复印件，时间以合同签订时间为准）。

★（5）本项目允许联合体投标。投标人为联合体的，须提供联合体协议书复印件。联合体牵头人及成员总数不得超过2家，其中至少1家具有危险化学品经营许可证（经营范围含亚硫酸氢钠、氢氧化钠且证件必须在有效期内）。联合体双方均应具有独立法人资格；

12.2.2 商务技术响应文件：投标货物、服务符合性的有关证明及技术资料：投标人须提交参投货物的详细技术文件，其形式可以是文字资料、图纸和数据等，证明其拟供货物和服务符合招标文件规定的技术响应文件，作为投标文件的一部分。应包括下列内容（并不仅限于以下）

★（1）货物简要说明一览表；

★（2）产品质量保证和售后服务的内容及承诺；

（3）参投单位情况介绍 (资产、财务和技术人员水平，如认证工程师数量、等级证书等情况)、主要重要设备介绍（含现场图片）等；

（4）根据评审需要、招标文件要求等，投标人自行考虑需提供的资料。

以上文件均需加盖电子签章

12.2.3报价响应文件：应包括下列内容（并不仅限于以下）

（1）开标一览表；

以上文件均需加盖电子签章

13.投标人资格的有关证明资料

13.1投标人应提交证明其有资格参加投标和中标后有能力履行合同的文件，并作为其投标文件的一部分。

13.2 投标人提交的合格性的证明文件应使采购人满意，投标人在投标时应是符合条件的投标人。

14.投标报价

14.1投标人应根据国家的有关规定和招标文件要求并结合企业的实际情况进行投标报价。具体详见招标文件第三章中的商务要求。

15.投标文件格式

15.1投标文件须包括本须知第12条中规定的全部内容，投标人不按招标文件的要求提供的投标文件和资料将视为没有对招标文件作实质性响应，其投标将被拒绝，其风险由投标人自行承担。

15.2投标人提交的投标文件应当使用招标文件所提供的投标文件格式，表格格式在不改变格式内容的情况下可自行制作。在所提供表格格式之外，投标人可以增加自行设计的表格及内容，以便更细致全面地说明其能力。

16.投标文件编制要求

16.1投标人应仔细阅读招标文件，了解招标文件的要求，在完全了解招标项目的要求后，编制投标文件。

16.2在招标文件对技术要求中，投标人必须充分应答和满足用户的强制性的需求，如“★”等，否则将导致无效标。

16.3编制的投标文件对招标文件中有关条款未提出异议的，均被视为接受和同意。

16.4投标人应根据电子投标操作指南按本招标文件规定的格式和顺序编制电子投标文件并进行关联定位。

16.5由于未按招标文件的规定要求编制投标文件，导致评审小组作出的对投标人的误判，责任由投标人自己承担。

17.投标有效期

17.1 投标文件从开标之日起，投标有效期为60天。

17.2 特殊情况下，在原投标有效期截止之前，采购人可要求投标人同意延长有效期，这种要求与答复均应以书面形式提交。

## 四、投标文件的递交

18.电子投标文件上传的地点和截止时间

投标人应在投标截止时间（2025年1月21日13:30）之前上传投标文件，同时，投标人可在投标截止时间前将在 “乐采云”上最后生成的具备电子签章的备份投标文件以电子邮件方式传送至义乌产权交易所有限公司项目负责人邮箱（799250523@qq.com)，传送的备份投标文件（文件名采用“采购编号+投标人名称+系统自动生成的后缀名”）需打包压缩并加密，加密密码由投标人自行保管。为了防止泄密，建议投标人在设置加密密码时采用大小写字母加数字的组合方式。投标供应商仅递交备份投标文件的，投标无效。

19.投标文件的补充、修改与撤回

19.1投标人在“乐采云”上提交投标文件以后，在规定的投标截止时间之前，可以重新补充修改或撤回已上传的投标文件，补充、修改的内容为投标文件的组成部分。

19.2在投标截止时间之后，投标人不得对其投标做任何修改。

19.3从投标截止时间至投标人在投标书格式中确定的投标有效期期满这段时间内，投标人不得撤回其投标，否则将通报市信用管理部门，列入严重失信名单。

20.投标文件解密

本项目采用线上开标，供应商无需到开标现场，但应准时在线参加。开标时间后产权交易所开启解密。开启解密后的30分钟内，供应商应当登录“乐采云”，用“项目采购－开标评标”功能解密投标文件。

如乐采云上投标文件在规定时间内出现解密失败的，投标人可按照自身意愿确认同意提供加密密码，启用备份文件，并由产权交易所把备份文件上传至“乐采云”。如投标人未按规定时间及要求提供有效备份标书，同时乐采云上投标文件解密失败的，将导致投标无效。

如果投标人发送两份以上备份文件的，以最后收到的那一份为准，通过“乐采云”上传递交的“加密投标文件”已按时解密的，“备份投标文件”自动失效。

## 五、服务费

招标服务费于中标通知书发送前按照中标金额向中标方收取。单宗招标服务费不足3000元按3000元收取。

| 中标金额（万元） | 收费标准 | 备注 |
| --- | --- | --- |
| 100以下 | 1.5% | 招标服务费采用差额定率累进法计算，向采购方或中标方单向收取。 例：中标金额为1000万。服务费=100万×1.5%+400万×1.1%+500万×0.8%=9.9万 |
| 100-500 | 1.1% |  |
| 500-1000 | 0.8% |  |
| 1000-5000 | 0.5% |  |
| 5000-10000 | 0.25% |  |
| 10000以上 | 0.05% |  |

服务费汇至：

银行账号名称：义乌产权交易所有限公司

银行账号：1208020009045009586

开户银行：中国工商银行义乌分行

## 六、其它

本招标文件解释权归采购人。

# 招标项目要求

## 一、招标范围

## 本次招标范围义乌市第二自来水有限公司苏福水厂双膜药剂采购。目前苏福水厂使用的反渗透膜品牌为苏伊士，型号为AG8040F-400FR，34。

## 二、招标货物需求

（1）苏福水质提升一、二期工程技术参数及要求

| 序号 | 名称 |  |
| --- | --- | --- |
| 反渗透系统 |  |  |
| 1 | 回收率 | 75% |
| 2 | 系统脱盐率 | ＞97%（一年） |
| 3 | 膜组件脱盐率 | ＞95%（三年） |
| 4 | 平均通量 | 17.47L/㎡.h |
| 5 | 进水压力 | 1.2MPa |
| 6 | 单组膜面积 | 11383.2㎡ |

- 苏福双膜药剂用量

| - 序号 | 项目 | 单位 | 预计用量 | 单价最高限价（元） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 氢氧化钠（液碱） | 吨 | 50 | 2000 |
| 2 | 还原剂（亚硫酸氢钠） | 吨 | 10 | 5000 |
| 3 | 进口品牌阻垢剂（标准液） | 吨 | 87.6 | 36000 |
| 4 | 进口品牌非氧化杀菌剂 | 吨 | 21.5 | 36000 |
| 5 | 柠檬酸 | 吨 | 25.5 | 6000 |
| 6 | 大通量滤芯（外压式、40寸） | 个 | 700 | 500 |
| 7 | 大通量滤芯（内压式、40寸） | 个 | 500 | 500 |
| - 合计 |  |  |  | - 4830600（元） |

备注：氢氧化钠工艺需求30%浓度，还原剂和阻垢剂工艺需求20%液体状药剂，非氧化杀菌剂工艺需求50%浓度。该采购数量为预计数量暨年度采购上限，其中阻垢剂、非氧化杀菌剂投标人可根据招标人提供的水质情况、产水规模调整不超过上表数量的一年期预计用量。投标人投标时视为已充分考虑苏福水厂双膜车间原水水质特性及偶然的水质波动，合理计算投加用量及一年预计使用量。实际年度采购数量以采购方需求为准，投标方应详细列明各投标单价，最终按中标单价乘以实际需求数量结算。阻垢剂、非氧化杀菌剂实际年度采购数量超过投标人所提供一年期预计用量的（该预计用量以最终年度实际总产水量与设计年度产水量折算），超过部分投标人需承诺免费提供后续药剂。

三、药剂应符合国家标准，具体要求如下：

1. 药剂及滤芯质量技术要求

- 1.1.氢氧化钠

氢氧化钠要求为溶液，质量需符合GB 209-2018 工业用氢氧化钠液体IL Ⅲ标准）

| 指标名称 | 指标 |
| --- | --- |
| 氢氧化钠(以NaOH计)的质量分数，% ≥ | 30 |
| 碳酸钠（以NaCO3）的质量分数，% ≤ | 0.2 |
| 氯化钠（以NaCl）的质量分数，% ≤ | 0.008 |
| 三氧化二铁（以Fe2O3）的质量分数，% ≤ | 0.001 |

- 1.2.还原剂（亚硫酸氢钠）

亚硫酸氢钠要求为固体，质量需符合HG/T 3814-2006工业亚硫酸氢钠标准及符合以下特别要求：

| 指标名称 | 指标 |
| --- | --- |
| 主含量（以SO2计）质量分数，% | 64.0-67.0 |
| 水不溶物质量分数，% ≤ | 0.03 |
| 氯化物（以Cl计）质量分数，% ≤ | 0.05 |
| 铁（Fe）质量分数，% ≤ | 0.004 |
| 砷（As）质量分数，% ≤ | 0.0002 |
| 重金属（以Pb计）质量分数，% ≤ | 0.001 |
| pH值（50g/L溶液） | 4.0-5.0 |

1.3 柠檬酸

柠檬酸要求为固体，质量需符合GB/T 8269-2006 柠檬酸一级标准及符合以下特别要求：

| 指标名称 | 指标 |
| --- | --- |
| 柠檬酸含量，% | 95.5-100.5 |
| 透光率，%≥ | 95 |
| 水分，%≤ | 7.5-9.0 |
| 易碳化物，%≤ | 1 |
| 硫酸灰分，%≤ | 0.05 |
| 氯化物，%≤ | 0.005 |
| 硫酸盐，%≤ | 0.01 |
| 草酸盐，%≤ | 0.01 |
| 钙盐，%≤ | 0.02 |
| 铁，（mg/kg）≤ | 5 |
| 砷盐，（mg/kg）≤ | 1 |
| 重金属，（以Pb计）/（mg/kg）≤ | 5 |
| 水不容物 | 滤膜基本不变色，目视可见杂色颗粒不超过3个 |

- 1.4 阻垢剂

产品必须为进口品牌，质量需符合出口国相关标准，如食品级标准，同时应该满足以下要求：

★1）投标时需提供阻垢剂品牌授权；供货时每批货都需提供出厂合格证明，要求产品批号对应。

★2）阻垢剂需符合食品级标准，可提供国内省级以上涉水证（饮用水卫生安全产品卫生许可），或通过NSF、UL官网其一查询：www.nsf.org或www.UL.com，如果无涉水证且相关网站无法查询，将废标处理。投标时应提供食品级认证文件，NSF或UL须附上详细查询步骤及结果；

3）原液PH小于7，对碳酸钙浓水侧LSI达到+3.0；

4）能同时有效控制硫酸钙、磷酸钙、硫酸锶、硫酸钡硅、硅酸盐、氟化钙等结垢，在LSI值达3.0不致结垢；

5）给水pH在较宽的范围内（5~10）均有效；

6）具有良好的兼容性（与原水水质及系统使用的其他药剂、RO膜等）；同时现场给水水质波动较大，投标产品需在较宽的范围内均有效，保证不与铁铝氧化物及硅化合物凝聚形成不溶物，同时有效抑制硅胶体的聚合与沉积，并对反渗透膜无伤害，具有良好的兼容性；

7）符合国家卫生部关于安全环保方面的标准要求，并提供省级及以上卫生检测部门出具的，安全性检测报告。

★8）阻垢剂需明确标准液倍数，有效成分为聚丙烯酸类或双膦酸钠盐类，且必须为无磷或低磷产品，含磷量不高于3%，须提供相关MSDS证书；

- 需方按需抽检磷（TP）含量，检测费用需方承担；如检测结果TP≤3.00%，当批次阻垢剂费用正常结算，如检测结果TP＞3.00%，则当批次阻垢剂费用不予结算；如供方对检测结果有疑义的，供需双方在场的情况下取样送第三方检测机构进行检测，检测结果合格的，则该批次货款全额结算，检测费用由需方承担；检测结果不合格的，该批次货款不予结算，检测费用由供方承担。

在使用过程中发生膜设备结垢导致产水品质劣化、出力不足或膜设备损坏造成的损失由投标方负责。

- 1.5 非氧化杀菌剂

产品必须为进口品牌，质量需符合出口国相关标准等，同时应该满足以下要求：

★1）非氧化性杀菌剂产品为进口品牌，须提供品牌授权；供货时每批货都需提供出厂合格证明，要求产品批号对应。

★2）非氧化性杀菌剂须提供MSDS证书。

3）无氧化性，完全溶于水，对膜元件也无任何污染、损坏。

4）与膜兼容，不对膜造成损伤，不透过膜进入产水，能快速消毒，广谱细菌灭活率高，无毒，无抗药性，排放环保。

5）对细菌灭活率大于99.99%，通过定期对RO冲击式投加，可以很好的杀灭滋生在膜内的微生物，促使其剥落。

6）符合国家卫生部关于安全环保方面的标准要求，并提供省级及以上卫生检测部门出具的，安全性检测报告。

- ★7）有效成分为DBNPA，（化学名：2,2－双溴代-3-次 氮基-丙酰胺），DBNPA有效含量（质量分数）≥20.00%。为醇类药剂，不可用水稀释，须原液投加。供方须提供DBNPA有效成分的检测报告及品牌所属企业的检测方法。

- 8）需方按需抽检DBNPA有效含量，检测费用由需方承担；如检测的DBNPA有效含量≥20.00%，当批次费用正常结算，如检测的DBNPA有效含量＜20.00%，则当批次费用不予结算，检测费用由供方承担；如供方对检测结果有疑义的，供需双方在场的情况下取样送第三方检测机构进行检测，检测结果合格的，则该批次货款全额结算，检测费用由需方承担；检测结果不合格的，该批次货款不予结算，检测费用由供方承担。

- 1.6 大通量滤芯（外压式40寸）

原装使用滤芯型号BOWNT牌的BOWNT BOC BOW，外压40寸大流量滤芯，过滤精度5μm，单支过滤流量30m³/h。本次采购需满足同等技术参数要求，并满足现场安装使用条件。

- 1.7 大通量滤芯（内压式40寸）

原装使用滤芯型号为PALL品牌的PPHF640H05E，内压40寸大流量滤芯，过滤精度5μm。本次采购需满足同等技术参数要求，并满足现场安装使用条件。

2. 技术服务要求

目前水厂使用的反渗透膜技术参数

| 膜元件型号 | 标准脱盐率% | 透过水量（m³/d） | 有效膜面积（㎡） | 给水流道宽（mil） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| AG8040F-400 FR,34 | 99.8 | 41.6 | 37 | 34 |

2.1原水参考水质

| 项目 | 单位 | 指标 |
| --- | --- | --- |
| 电导率 | （μS/cm） | 1700 |
| SS | （mg/L） | 10 |
| 氟化物 | （mg/L） | 0.3 |
| 二氧化硅 | （mg/L） | 30 |
| 硫酸盐 | （mg/L） | 130 |
| 氯离子 | （mg/L） | 300 |
| 总硬度 | （mg/L） | 400 |
| 钙离子 | （mg/L） | 200 |
| COD | （mg/L） | 30 |
| 氨氮 | （mg/L） | 1 |
| 总氮 | （mg/L） | 15 |
| 总磷 | （mg/L） | 0.3 |

投标人若需进一步了解其他水质指标情况，可现场踏勘期间自行取样分析，水质分析数据仅作为投标人投标参考，不作为招标人考核依据。

2.2 为保证买方系统安全运行，卖方应保证每三个月不小于一次的技术服务，派有经验的服务工程师至现场对装置运行状况进行了解并做出评估报告，并出具调整运行方式建议书，以随时解决运行中出现的问题。

2.3现场技术服务在买方书面通知的情况下，卖方必须在24小时内到现场进行技术服务，对买方传真应在24小时内回复。

2.4 为使反渗透药剂能正常使用，卖方有责任提供相应的现场技术培训。

2.5 因为药剂原因造成现场反渗透膜性能下降卖方应负责进行清洗以恢复膜的性能。

2.6 卖方应定期组织专业人员总结现场情况，提出合理化建议。

2.7 卖方提供阻垢剂的加药方式和控制浓度。

2.8 卖方的药剂在投入运行前，应根据需要对系统进行彻底的清洗，保证与已用的阻垢剂不发生反应，不造成对膜的污染。

2.9 卖方应提供根据原水水质资料计算的阻垢剂加药量计算书。

2.10 卖方应提供阻垢剂和非氧化性杀菌剂的正式产品说明书。

2.11 卖方供货期间应保证不得因药剂原因造成反渗透膜的污堵。反渗透膜达到导则规定的清洗标准时，卖方负责到现场指导买方进行化学清洗，买方的化学清洗方案应由反渗透阻垢剂制造厂技术部门确认并签字盖章。化学清洗后应保证：产水量、系统压差、运行压力、脱盐率等指标恢复至正常。

2.12 卖方应负责所供药品在正常运行时的加药浓度、加药条件、运输、储存、使用中应注意的事项、药品分析试验方法等。在合同实施过程中，买方负责按卖方制定的方案进行药剂保管、储存，在加药过程中，买方人员应按卖方提供的加药方案（卖方应对加药方案根据运行情况及水质变化适时调整）进行加药，若买方全部按照卖方要求进行加药后造成不良后果，由此产生的反渗透膜元件污堵等问题由卖方承担一切责任，并赔偿损失。

2.13 按标准液统一报费用且费用应包含现场技术服务费。

2.14 反渗透阻垢剂与亚硫酸氢钠之间要具有良好的兼容性。

2.15 卖方提供的药品在预处理发生突发性故障或者RO进水严重不合格的前提下，参照原水水质具备耐冲击性能，仍能对系统实施有效保护，不会由此引起膜污堵及不可逆的损伤。

2.16 阻垢剂应保证在正常加药量10倍的安全范围内，药剂本身不会污染膜，对膜绝对安全。

2.17卖方在危险化学品运输及卸货时，需按国家相关规定执行，如因卖方原因造成的一切事故，买方不承担一切责任。

四、商务要求

（一）项目投标报价要求

1.投标报价以人民币为结算货币，投标报价包括货物价款、检测费、运输费、装卸费、保险费、税费等所有费用及政策性文件规定等及合同中明示或暗示的所有一般风险、责任和义务等一切应由投标人支付的费用和政策性文件规定及合同包含的所有风险、责任等各项应有费用，如有漏项，视同已包含在其总项目中，合同总价不予调整。投标报价为投标方所能承受的最低、最终一次性报价。须由中标单位开具增值税专用发票。

2.投标方须在《开标一览表》上写明投标货物的单价和投标总价。如果大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以《开标一览表》的总价为准，并修改单价；总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

3.中标后，中标人所填写的单价在合同实施期间不因市场变化因素而变动；投标人在计算报价时应考虑一定的风险系数。因设计与工程因素引起实际施工中发生设计变更、修改、调整、完善等情况，修改部分则按其投标书相应部分货物及施工的单价同口径计算。

4.投标人应按招标文件规定的报价格式进行投标报价。投标人对每种货物只允许有一个报价，采购人不接受任何有选择性的报价。

5.采购人不接受低于成本的投标报价。

6.投标人按照上述要求编制投标报价。一旦确认某一投标人中标，除合同规定的可调整内容外，中标人不得要求追加任何费用。

7.须由中标单位开具正式发票。

8.招标文件中规定由投标单位承担并支付的相关费用在投标报价时应一并考虑。

（二）供货要求及售后服务要求

1、合同签订后一年内按采购方需求分批次供货；中标方在接到采购方通知后各项药剂需满足48小时内交货，大通量滤芯5-10天内交货；将所供货物运至采购方指定地点并负责卸车搬运；

2、货物验收过程中，由于质量不合格或运输等原因所造成的一切费用（损失）均由供货方负责；

3、根据采购方的要求，供货方每年提供2次免费反渗透膜化学清洗服务；

4、供货方每次供货后需将废弃的药剂外包装及废弃滤芯带走处理；

5、供货方需提供每年20次的还原剂（亚硫酸氢钠）上门投加溶解服务，具体服务时间按采购方实际需求提供，供货方应在接到采购方通知后2日内提供上门服务。溶解作业时应按照国家危化品相关规定执行，如因供货方服务人员未按相关规定在作业时发生任何事故，采购方不承担任何责任；

6、质保期：质保期为货物签收后一年。

（三）付款方式：

1、分批供货、分批付款,货款凭发票、合同、发包方工作人员签字确认的送货单30 个工作日内由采购人支付，最后一批货物送交后30个工作日内付清全部货款。

- 2、当采购数量与实际使用数量不一致时，供方应根据实际使用量供货，合同的最终结算金额按实际使用量乘以成交单价进行计算。

五、其他

1.中标单位在签订合同时，若坚持提出附加条件或不合理要求，中标资格将被取消。

# 第四章  开标、评标和定标须知

## 一、开标

1.本项目实行电子开评标，投标人无需前往开评标现场，应在规定时间内在“乐采云”上上传电子投标文件和准时在线参加开标。

2.电子开评标及评审程序

2.1采购代理机构开启解密后的30分钟内，由各投标人自行对电子投标文件进行解密请各投标人务必在规定时间内完成电子投标文件的解密工作，在电子开评标期间，投标人（授权代表）需确保在各自所在的区域具备上网的技术条件并保持网络及联系方式畅通；

2.2评标委员会对投标人的资格和商务技术响应文件进行评审；

2.3评标委员会对报价响应文件进行评审；

2.4在系统上公布评审结果。

特别说明：“乐采云”如对开评标程序有调整的，按调整后的程序操作。

## 二、评标

3.评标小组

3.1 评标小组将根据招标采购项目的特点确定。其成员由专家和采购人代表5人及以上单数组成。评标小组对投标文件进行审查、质疑、评估和比较。

3.2 评审过程中招标代理人员通过“乐采云”在线询标方式进行询标的，投标单位应在30分钟内予以回应，否则后果自负。

4.评标原则

4.1评标小组将遵循公开、公平、公正的原则，严格遵守评标工作纪律。

4.2先评资格及商务技术响应文件，再评报价响应文件。

4.3客观公正对待所有投标人，对所有投标评审均采用相同的程序和标准。评标的依据为招标文件和投标文件。

4.4有利于提高投资效益，节约建设资金。

4.5在评标过程中，出现异常或特殊情况时，由评标小组集体讨论决定。

5.评标过程的保密

5.1开标后，直至授予中标人合同为止，凡属于对投标文件的审查、澄清、评价和比较等有关的资料以及中标候选人的推荐情况等与评标有关的任何情况均严格保密。

5.2在投标文件的评审和比较、中标候选人推荐以及授予合同的过程中，投标人向采购人和评标小组施加影响的任何行为，都将会导致其投标被拒绝。

5.3中标人确认后，采购人不对未中标人就评标过程以及未能中标原因作出任何解释。未中标人不得向评标小组人员或其他有关人员索问评标过程的全部情况。

5.4为保证定标的公正性，在评标过程中，评标成员不得与投标人私人交换意见。在招标工作结束后，凡与评标情况有接触的任何人不得也不应将评标情况扩散出评标成员之外。

6.投标文件中内容不一致的处理

同一份投标文件中，彩页、官网下载资料、检测报告等证明性资料中描写的技术性能指标与投标文件中其它地方内容描述不一致的，应以上述证明性资料为准；规范偏离表等偏离表的内容与投标文件中其它地方内容有描述不一致的，应以投标文件中其它地方内容的描述为准。

7.供应商的认定

不同供应商之间所投核心产品为同一品牌产品的，应当按一个投标人认定，评审时取其中有效技术标的综合评分最高的一家为有效投标人，评审得分相同的，采取随机抽取方式确定，其他同品牌投标人投标无效。

单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动。

8.投标文件的澄清

8.1为有助于投标文件的审查、评价和比较，评标委员会应当在“乐采云”在线询标或采用其他有效形式要求投标人对同一份投标文件含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容（招标文件其它地方有另有规定处理方法的除外）作必要的澄清或说明，投标人应采用在线回复或其他有效形式在询标规定时间内进行澄清或说明（需盖电子签章或实体公章），但不得超出投标文件的范围或改变投标文件的实质性内容。根据本须知第10条规定，凡属于评标小组在评标中发现的计算错误并进行核实的修改不在此列。

8.2如果投标人代表拒绝按评标委员会要求在“乐采云”作出在线回复且无其他有效回复方式的，评标委员会可以对其作出无效标处理。

- 9.投标文件的初步评审

9.1开标后，采购人应将投标文件提交评标小组进行初步评审，初步评审内容为：

9.1.1是否出现第五章规定的内容；

违反上述情形之一者，技术文件或商务文件初步评审不予通过，不列入商务标详细评审。

9.2评标时，评标小组将首先评定每份投标文件是否在实质上响应了招标文件的要求。所谓实质上响应，是指投标文件应与招标文件的所有实质性条款、条件和要求相符，无显著差异或保留，或者对合同中约定的采购人的权利和投标人的义务方面造成重大的限制，纠正这些显著差异或保留将会对其他实质上响应招标文件要求的投标文件的投标人的竞争地位产生不公正的影响。

9.3如果投标文件实质上不响应招标文件的各项要求，评标小组将予以拒绝，并且不允许投标人通过修改或撤销其不符合要求的差异或保留，使之成为具有响应性的投标。

10.投标文件计算错误的修正

10.1评标小组将对确定为实质上响应招标文件要求的投标文件进行校核，看其是否有计算或表达上的错误，修正错误的原则如下：

10.1.1客户端填写的报价与以pdf格式上传文件中的报价不一致的，应以pdf格式上传文件中的报价为准；

10.1.2投标文件中《开标一览表》（报价表）与投标文件中相应内容不一致的，以《开标一览表》（报价表）为准；

10.1.3大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；

10.1.4单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价；

10.1.5总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准；

同时出现两种以上不一致的，按照前款规定的顺序修正。修正后的报价按照财政部令第87号第五十一条第二款的规定通过“乐采云”经投标人确认后产生约束力，投标人不确认的，其投标无效。

11.投标文件的评审、比较和否决

11.1评标小组将按照本须知规定，仅对在实质上响应招标文件要求的投标文件进行评估和比较。

11.2在评审过程后，评标小组可以以书面形式要求投标人就投标文件中含义不明确的内容进行书面说明并提供相关材料。

11.3评标小组在作出任何一项无效标决定前，都应当严格遵循以下程序：

11.3.1要求当事投标人做相应的答辩；

11.3.2将答辩记录送当事投标人法定代表人或其授权委托的全权代表签字确认；

11.3.3在充分讨论的基础上集体表决；

11.3.4若表决通过无效标决定，告知当事投标人，并在评标报告中详细载明废标理由、依据、答辩的情况和集体表决的情况（同意废标和不同意废标的评标小组成员均应当注明）。

11.4评标小组经评审，认为所有投标都不符合招标文件要求时，可以否决所有投标。所有投标被否决后，采购人应当依法重新招标。

12.评标办法

12.1采用综合评分法（具体评标办法见后）。

13.决标

采购人也可以授权评标小组直接确定中标人。

## 三、定标

14.中标通知

14.1评标结束后，评标结果公告1个工作日，发布评标结果公告的媒体为：义乌产权交易网。

14.2公告期内，如无有效异议，公告期结束，由采购人和义乌产权交易所有限公司共同签发《中标通知书》，中标人凭有效证明到义乌产权交易所有限公司领取《中标通知书》。《中标通知书》一经发出即发生法律效力。

14.3开标过程中，投标人对开标有异议的，应当在“乐采云”上及时提出，评标委员应对异常情况制作相关记录。投标人若对开评标结果提出质疑的，质疑材料可加盖单位公章后以扫描件形式通过邮箱（ywcqztb001@ywcq.com）送达。

14.4质疑投诉的相关规定

供应商认为采购文件、采购过程和中标、成交结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或者应知其权益受到损害之日起7个工作日内，以书面形式向采购人提出质疑。

前款所称的供应商应知其权益受到损害之日，是指：

1.对可以质疑的采购文件提出质疑的，为收到采购文件之日或者采购文件公告期限届满之日；

2.对采购过程提出质疑的，为各采购程序环节结束之日；

3.对中标或者成交结果提出质疑的，为中标或者成交结果公告期限届满之日。

采购人应当按规定在收到质疑后3个工作日内作出书面答复，但答复的内容不得涉及商业秘密。质疑供应商对采购人、采购代理机构的答复不满意或者采购人、采购代理机构未在规定的时间内作出答复的，可以在答复期满后10个工作日内向国企采购监督管理部门投诉。质疑投诉递交的资料需为书面材料。质疑投诉书面材料需法人代表人或授权代表签字并加盖公章。

质疑投诉属于以下情况之一的，将不予受理：1.质疑投诉人不是所投诉项目的参与者，或者与质疑投诉项目无任何利害关系。2.质疑投诉事项不具体，且未提供有效线索，难以查证。3.未提供书面质疑或者质疑未加盖公章的；投诉人为法人或者其他组织，其投诉书未经法定代表人或者主要负责人签字并加盖公章。4.已超过招标文件规定质疑投诉提出期限的事项。5.投诉事项已作出处理决定，并且投诉人没有提出新的证据。6.质疑投诉的事项已经进入行政复议或者行政诉讼程序的；投诉事项应先提出质疑而没有提出质疑的。7.不符合《政府采购质疑和投诉办法》（财政部令第94号）、《义乌市国企采购管理办法（试行）》（义政办发〔2018〕97号）和《关于印发〈浙江省政府采购供应商质疑处理办法〉的通知》（浙财采监〔2012〕18号）等有关规定的质疑投诉。

15.合同签订

15.1中标人自接到《中标通知书》后应在三十天内与采购人签订合同。

15.2招标文件、中标人的投标文件、评标过程中投标人在询标时作出的承诺及其澄清文件等，均为签订合同的依据。

15.3采购人与中标（成交）供应商应当在中标（成交）通知书发出之日起30日内，按照采购文件确定的合同文本以及采购标的、规格型号、采购金额、采购数量、技术和服务要求等事项签订采购合同。

采购人不得向中标（成交）供应商提出超出采购文件以外的任何要求作为签订合同的条件，不得与中标（成交）供应商订立背离采购文件确定的合同文本以及采购标的、规格型号、采购金额、采购数量、技术和服务要求等实质性内容的协议。

15.4除不可抗力等因素外，中标（成交）通知书发出后，采购人改变中标（成交）结果，或者中标（成交）供应商拒绝签订采购合同的，应当承担相应的法律责任。

15.5中标（成交）供应商拒绝签订采购合同的，采购人应重新开展采购活动。拒绝签订采购合同的中标（成交）供应商不得参加对该项目重新开展的采购活动。

15.6中标人不遵守招标文件和投标文件的要约及承诺而擅自修改报价，或在接到《中标通知书》后借故拖延、拒签合同而造成超过规定时间的，取消该投标人的中标资格。在此情况下，采购人和招标代理机构重新招标，对受影响的投标人不承担任何责任。

15.7采购人变更数量的权利

采购人在授予合同时有权对“技术要求及采购货物一览表”中规定的货物数量和服务予以增加或减少，但必须符合法律法规的相关规定。

# 第五章  投标文件的有效性

1.有下列情形之一的，招标方将不予受理投标文件：

1.1逾期上传电子档投标文件至“乐采云”平台的；

1.2电子投标文件在规定时间内解密未成功的，且未提供备份投标文件或提供的备份投标文件无法上传打开的；

1.3仅提供备份投标文件的；

2.投标文件在资格或商务技术评审中出现下列情形之一的，由评标委员会审核后按无效投标文件处理：

2.1资格响应文件或商务技术响应文件中包含商务报价的。

2.2招标文件关于投标文件组成内容商务技术响应文件要求中打“★”的内容，投标人的投标文件内容未提供完整的，或关键字迹模糊、无法辨认的，或未按其规定的格式及要求填写、签字、盖章，或提供的投标文件内容不符合招标文件中有关打★号的条款的规定。

2.3投标人的投标资格不符合招标文件的资格要求规定。

2.4投标人递交两份或多份内容不同的投标文件，且未声明哪一个有效，但按招标文件规定提交备选方案的除外。

2.5投标人所投产品的数量不符合招标文件规定的。

2.6投标人借用或冒用他人名义或证件，或投标人涂改证件，或投标人伪造或编造投标资料的。

2.7投标中不同投标人的投标文件出现雷同或相似（包括部分雷同或相似），对所有雷同或相似投标人按无效标处理，招标方将保留进一步追究责任的权利；或投标人串标的。

2.8其它对本招标文件中打★号的条款未完全响应的。

2.9经评标委员会认定，投标文件附有采购人不能接受的条件。

2.10评标委员会要求投标人对其投标文件作出澄清或说明，如果投标人代表拒绝澄清或说明的，或者拒绝签字的。

3.投标文件在投标报价评审出现下列情形之一的，由评标委员会审核后按无效投标文件处理：

3.1招标文件关于投标文件组成内容报价响应文件要求中打“★”的内容，投标人的投标文件内容未提供完整，或关键字迹模糊、无法辨认的，或未按其规定的格式及要求填写、签字、盖章，或提供的投标文件内容不符合招标文件中有关打★号的条款的规定。

3.2投标总价高于预算价（或最高限价）。

3.3投标人的所投产品的数量不符合招标文件规定的。

3.4投标人的投标报价未明确的，或者对同一采购项目提供两个或两个以上报价且未声明哪一个有效的，或者对同一采购项目提供两个或两个以上成本价且未声明哪一个有效。

3.5经评标委员会审议认为投标文件附有采购人不能接受的条件。评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响服务质量或者不能诚信履约的，要求其在评标系统合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料；投标人不能证明其报价合理性的。

3.6其它对本招标文件中打★号的条款未完全响应的。

3.7当投标人由于报价计算错误，投标人拒绝接受按招标文件的规定进行的修正处理（或投标人代表拒绝签名确认）。

4.在资格审查及评审过程中，符合中华人民共和国财政部令第87号《政府采购货物和服务招标投标管理办法》第三十七条情形之一的，视为投标人串通投标，其投标无效，并移送采购监管部门：

（1）不同投标人的投标文件由同一单位或者个人编制；

（2）不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜；

（3）不同投标人的投标文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人；

（4）不同投标人的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异；

（5）不同投标人的投标文件相互混装。

5.同一个标段（包）的供应商存在下列情形之一的，其投标（响应）文件无效：

5.1不同供应商制作电子投标（响应）文件的计算机网卡 mAc 地址相同的。

5.2不同供应商制作电子投标（响应）文件的计算机硬盘序列号相同的。

5.3不同供应商的投标（响应）文件的内容存在两处以上细节错误一致，且无法合理解释的。

6.其他违反法律法规的情况。

7.评标过程中，非上述所罗列的情况，不得以无效标处理。

# 第六章  评标办法

根据《中华人民共和国招标投标法》的有关规定，遵循“公开、公平、公正”的原则，结合本次招标的特点，特制定本评标细则。

## 一、评审程序

评标委员会以开标、评标、询标情况为基本依据，按照招标文件的规定，对各投标人的投标文件分资格、商务技术、投标报价三个部分按以下程序进行分析、评议：

（一）对所有投标人的资格响应文件进行审查，并以开标当日为准，对投标人“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）信用记录情况进行查询。

（二）对通过资格性审查合格的投标人的商务技术响应文件进行符合性审查；

（三）对通过符合性审查有效的投标人的商务技术响应文件进行技术评分（详见三、评分细则）；

（四）上述投标人的评分结束后，评标委员会对上述投标人的报价文件进行评审；评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查的投标人的报价，有可能影响服务质量或者不能诚信履约的，应当要求其在评标现场合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料；投标人不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标处理。

（五）对通过报价评审有效的投标人，由“乐采云”平台计算出其报价分及总得分，并由评标委员会进行确认；

（六）确定中标人

1.首先，评标委员会按综合得分从高到低顺序进行排列；得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列；得分且投标报价相同的，按技术分从高到低顺序排列；技术分相同，投标报价也相同的由采购人代表采用随机抽取程序随机确定。

2.其次，评标委员会直接确定排名第一的投标人为中标单位。

（七）完成评标报告

评标委员会根据评审相关情况作出评标报告。

## 二、确定的中标人放弃中标等情况的处理

1.当确定的中标人放弃中标，因不可抗力提出不能履行合同或者质疑投诉成立取消中标人资格的，均不再确定其余投标人作为中标人。

2.因中标人原因导致定标后无法签订合同的，中标人应按本文件服务费规定支付招标服务费。

## 三、评分细则

| 序号 | 评分内容 | 分数 | 评分标准 |
| --- | --- | --- | --- |
| 一 | 技术分 | 30 | 评标委员会根据评分细则，对各投标人的技术文件进行书面审核和评论后，由各成员独立给分，打分时保留小数1位，每人一份评分表，并签名。在统计得分时，如果发现某一单项评分超过评分细则规定的分值范围，则该张评分表无效。投标人技术分的最终得分为评标委员会组成员的有效评分的算术平均值。计算结果保留小数2位(第三位四舍五入)。 |
| 1 | 危化品仓储能力 | 0-5分 （客观分） | 投标人有符合国家要求的专门的危化品仓储能力，2000吨（含）及以上的得5分，1000（含）-2000吨之间的得3分，500（含）-1000吨之间的得2分，100（含）-500吨之间的得1分，100吨以下或无仓储能力的不得分。投标人需提供环评批复报告或其他证明材料复印件并加盖电子公章，以环评批复报告上仓储能力为依据，中标后提供证明材料原件备查。 |
| 2 | 应急保障能力 | 0-5分 （客观分） | 投标人须明确应急保障承诺时间，承诺的应急供货时间在2小时内的得5分，在3小时内的得3分，在4小时内的得1分，其余时间不得分。投标人须提供仓库或生产基地的环评批复报告复印件并加盖公章，以环评批复报告上仓库或生产基地所在的位置为依据，可体现从仓库或生产基地至义乌市第二自来水（高德地图搜索该确切地址）运输时间的货车高德地图导航图，提供其它车型高德地图导航图的不得分。 |
| 3 | 合理化建议 | 0-5分 (主观分） | 根据投标人提供针对本项目的合理化建议、合理性及有效性进行综合评议，好得5-4（不含）分，一般得 4-2（不含）分，差得2-0分。 |
| 4 | 管理体系认证证书 | 0-3分 （客观分） | 投标人具备质量管理体系认证证书得 1 分，具备环境管理体系认证证书的得 1分，具备职业健康安全管理体系认证证书的得 1分。(投标文件中提供相应证书复印件并加盖投标人电子公章) |
| 5 | 运输能力 | 0-4分 （客观分） | 投标人有自备危化品运输车辆的（可委托有资质的运输公司），每提供一辆危化品运输车辆的得1分，最高4分，不能提供的不得分。（投标人提供道路运输证及相关证明，机动车登记证书或行驶证复印件，危险化学品道路运输许可证。委托有资质运输公司的还需提供合同及运输公司营业执照）。 |
| 6 | 技术人员素质 | 0-3分 （客观分） | 投标人应有技术人员专业素质、结构的满足程度。需提供投标人从业技术人员相关资质证书复印件及近3个月的社保证明复印件，复印件需加盖公章，每提供一个得0.5分，最高3分。 |
| 7 | 售后服务 | 0-5分 (主观分) | 根据投标人编制的针对本项目制定的详细方案、产品质量措施及交货期等服务承诺、售后方案和内容、对售后服务承诺及其他优惠承诺、质保期等各方面的措施及承诺、供货时间保证措施(包括人员安排、车辆安排、时间安排等)的严密性、可行性的内容，及其他优于招标人提出要求的优惠承诺。进行横向对比。最高得5分。 |
| 二 | 商务报价分 | 70 | 投标报价=投标总价 1.以满足招标文件要求且投标总价最低的投标报价为评标基准价，其商务报价得分为满分。 2.其他投标人的商务报价分统一按照下列公式计算： 商务报价分＝（评标基准价／投标报价）×70，计算结果保留2位小数（第三位小数四舍五入）。 |
| 三 | 综合得分 | 100 | 投标人综合得分=技术分+商务报价分 |

以上评分内容仅限对未打“★”条款进行评分。

# 第七章  合同主要条款

供方：________________________________

需方：________________________________

供、需双方根据____年____月____日浙江省义乌市国企采购                  项目成交结果和投标文件的要求，依据《中华人民共和国民法典》并经双方协调一致，订立本采购合同。

一、合同文件组成

招标文件及其补充文件、询标承诺、询疑答复、投标响应文件、双方来函。合同文件组成的所有内容是构成合同不可分割的部分，与合同具有同等法律效力。

二、合同金额:大写            元整（小写：    ）。包括货物价款、检测费、运输费、装卸费、保险费、税费等一切费用。结算金额以实际供货量为准，总价不超过预算价。

| 序号 | 名称 |  | 数量（标液年用药量） | 单位 | 单价（元） | 总价（元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 氢氧化钠（液碱） |  | 50 | 吨 |  |  |
| 2 | 还原剂（亚硫酸氢钠） |  | 10 | 吨 |  |  |
| 3 | 进口品牌阻垢剂（标准液） |  | 87.6 | 吨 |  |  |
| 4 | 进口品牌非氧化杀菌剂 |  | 21.5 | 吨 |  |  |
| 5 | 柠檬酸 |  | 25.5 | 吨 |  |  |
| 6 | 大通量滤芯（外压式、40寸） |  | 700 | 个 |  |  |
| 7 | 大通量滤芯（内压式、40寸） |  | 500 | 个 |  |  |
| 8 | 合计 | 大写： 。 （小写： 。） |  |  |  |  |

实际年度采购数量以需方需求为准，最终按合同单价乘以实际需求数量结算。本合同签订时，供方已充分考虑苏福水厂双膜车间原水水质特性及偶然的水质波动，投标时视为已提出完整的药剂使用方案和一年预计使用量，如阻垢剂、非氧化杀菌剂实际年度采购数量超过供方投标时提出的一年期预计用量的（该预计用量最终以年度实际总产水量与设计年度产水量折算），超过部分供方承诺免费提供后续药剂。

三、质量标准：

1.氢氧化钠

氢氧化钠要求为溶液，质量需符合GB 209-2018 工业用氢氧化钠液体 IL Ⅲ标准及符合以下特别要求（根据需求量为吨罐运输）。

| 指标名称 | 指标 |
| --- | --- |
| 氢氧化钠(以NaOH计)的质量分数，% ≥ | 30 |
| 碳酸钠（以NaCO3）的质量分数，% ≤ | 0.2 |
| 氯化钠（以NaCl）的质量分数，% ≤ | 0.008 |
| 三氧化二铁（以Fe2O3）的质量分数，% ≤ | 0.001 |

2.还原剂（亚硫酸氢钠）

亚硫酸氢钠要求为固体，质量需符合HG/T 3814-2006 工业亚硫酸氢钠标准及符合以下特别要求：

| 指标名称 | 指标 |
| --- | --- |
| 主含量（以SO2计）质量分数，% | 64.0-67.0 |
| 水不溶物质量分数，% ≤ | 0.03 |
| 氯化物（以Cl计）质量分数，% ≤ | 0.05 |
| 铁（Fe）质量分数，% ≤ | 0.004 |
| 砷（As）质量分数，% ≤ | 0.0002 |
| 重金属（以Pb计）质量分数，% ≤ | 0.001 |
| Ph值(50g/L溶液) | 4.0-5.0 |

3 柠檬酸

柠檬酸要求为固体，质量需符合GB/T 8269-2006 柠檬酸一级标准及符合以下特别要求：

| 指标名称 | 指标 |
| --- | --- |
| 柠檬酸含量，% | 95.5-100.5 |
| 透光率，%≥ | 95 |
| 水分，%≤ | 7.5-9.0 |
| 易碳化物，%≤ | 1 |
| 硫酸灰分，%≤ | 0.05 |
| 氯化物，%≤ | 0.005 |
| 硫酸盐，%≤ | 0.01 |
| 草酸盐，%≤ | 0.01 |
| 钙盐，%≤ | 0.02 |
| 铁，（mg/kg）≤ | 5 |
| 砷盐，（mg/kg）≤ | 1 |
| 重金属，（以Pb计）/（mg/kg）≤ | 5 |
| 水不容物 | 滤膜基本不变色，目视可见杂色颗粒不超过3个 |

4. 阻垢剂

产品必须为进口品牌，质量需符合出口国相关标准，如食品级标准，同时应该满足以下要求：

★1）投标时需提供阻垢剂品牌授权；供货时每批货都需提供出厂合格证明，要求产品批号对应。

★2）阻垢剂需符合食品级标准，可提供国内省级以上涉水证（饮用水卫生安全产品卫生许可），或通过NSF、UL官网其一查询：www.nsf.org或www.UL.com，或有超纯水相关业绩，如果无涉水证，无超纯水相关业绩且相关网站无法查询，将废标处理。投标时应提供食品级认证文件，NSF或UL须附上详细查询步骤及结果；

3）原液PH小于7，对碳酸钙浓水侧LSI达到+3.0；

4）能同时有效控制硫酸钙、磷酸钙、硫酸锶、硫酸钡硅、硅酸盐、氟化钙等结垢，在LSI值达3.0不致结垢；

5）给水pH在较宽的范围内（5~10）均有效；

6）具有良好的兼容性（与原水水质及系统使用的其他药剂、RO膜等）；同时现场给水水质波动较大，投标产品需在较宽的范围内均有效，保证不与铁铝氧化物及硅化合物凝聚形成不溶物，同时有效抑制硅胶体的聚合与沉积，并对反渗透膜无伤害，具有良好的兼容性；

7）符合国家卫生部关于安全环保方面的标准要求，并提供省级及以上卫生检测部门出具的，安全性检测报告。

★8）阻垢剂需明确标准液倍数，有效成分为聚丙烯酸类或双膦酸钠盐类，且必须为无磷或低磷产品，含磷量不高于3%，须提供相关MSDS证书；

需方按需抽检磷（TP）含量，检测费用需方承担；如检测结果TP≤3.00%，当批次阻垢剂费用正常结算，如检测结果TP＞3.00%，则当批次阻垢剂费用不予结算；如供方对检测结果有疑义的，供需双方在场的情况下取样送第三方检测机构进行检测，检测结果合格的，则该批次货款全额结算，检测费用由需方承担；检测结果不合格的，该批次货款不予结算，检测费用由供方承担。

在使用过程中发生膜设备结垢导致产水品质劣化、出力不足或膜设备损坏造成的损失由投标方负责。

5、非氧化杀菌剂

产品必须为进口品牌，质量需符合出口国相关标准等，同时应该满足以下要求：

★1）非氧化性杀菌剂产品为进口品牌，须提供品牌授权；供货时每批货都需提供出厂合格证明，要求产品批号对应。

★2）非氧化性杀菌剂须提供MSDS证书。

3）无氧化性，完全溶于水，对膜元件也无任何污染、损坏。

4）与膜兼容，不对膜造成损伤，不透过膜进入产水，能快速消毒，广谱细菌灭活率高，无毒，无抗药性，排放环保。

5）对细菌灭活率大于99.99%，通过定期对RO冲击式投加，可以很好的杀灭滋生在膜内的微生物，促使其剥落。

6）符合国家卫生部关于安全环保方面的标准要求，并提供省级及以上卫生检测部门出具的，安全性检测报告。

- ★7）有效成分为DBNPA，（化学名：2,2－双溴代-3-次 氮基-丙酰胺），DBNPA有效含量（质量分数）≥20.00%。为醇类药剂，不可用水稀释，须原液投加。供方须提供DBNPA有效成分的检测报告及品牌所属企业的检测方法。

- 需方按需抽检DBNPA有效含量，检测费用由需方承担；如检测的DBNPA有效含量≥20.00%，当批次费用正常结算，如检测的DBNPA有效含量＜20.00%，则当批次费用不予结算，检测费用由供方承担；如供方对检测结果有疑义的，供需双方在场的情况下取样送第三方检测机构进行检测，检测结果合格的，则该批次货款全额结算，检测费用由需方承担；检测结果不合格的，该批次货款不予结算，检测费用由供方承担。

- 6、大通量滤芯（外压式40寸）

原装使用滤芯型号BOWNT牌的BOWNT BOC BOW，外压40寸大流量滤芯，过滤精度5μm，单支过滤流量30m³/h。本次采购需满足同等技术参数要求，并满足现场安装使用条件。

- 7、大通量滤芯（内压式40寸）

原装使用滤芯型号为PALL品牌的PPHF640H05E，内压40寸大流量滤芯，过滤精度5μm。本次采购需满足同等技术参数要求，并满足现场安装使用条件。

四、交货地点、时间及运输方式：合同签订后一年内按需方需求分批次供货；供方在接到需方通知后各项药剂需满足48小时内交货，大通量滤芯5-10天内交货；将所供货物运至需方指定地点并负责卸车搬运。

五、包装标准、包装物的供应与回收：/

六、验收方法：

1、货物的数量验收以第三方地磅计量作为结算依据。

2、需方对验收结果存在异议的，可委托第三方复检，复检由异议提出方负责安排，双方共同参与，相关费用由过失方承担。

## 七、不可抗力：

如遇生产检修等特殊情况，无法从原厂家发货，供方应提前向需方提交应急供货方案（内容参考投标文件售后服务），需方同意后按方案执行。

- 八、价格、结算及付款：

1、分批供货、分批付款,货款凭发票、合同、发包方工作人员签字确认的送货单 30 个工作日内由采购人支付，最后一批货物送交后 30个工作日内付清全部货款。

- 2、当采购数量与实际使用数量不一致时，供方应根据实际使用量供货，合同的最终结算金额按实际使用量乘以成交单价进行计算。

九、安全与环境保护：供方负责药剂运输车辆的日常安全管理以及运输装卸过程中的环境保护，严格执行环保部门的要求和需方有关要求，药剂车辆在需方厂区内外发生的任何安全、环境事故均由供方承担相应法律责任与经济损失。

十、违约责任：

1、供方交付的货物的质量不符合合同约定的，需方可以选择要求供方承担更换、退货、减少价款等违约责任，直至废止合同。在结算周期内发现的质量问题，由供方依据需方同意的方式赔偿相应损失。

2、供方不按合同约定的期限与数量交货，每逾期一日，支付违约金当批次应交货款的3‰元/日，逾期超过7天未能履行的，需方有权单方面解除合同，同时扣罚本结算周期的全部货款。

十一、争议解决：本合同发生争议，双方当事人可以通过和解、调解解决，当事人不愿和解、调解或者和解、调解不成，可以向需方所在地人民法院提起诉讼。

十二、其它规定：

1、本合同经双方法定代表人或委托代理人签字并加盖合同专用章后生效；

2、本合同未尽事宜，由双方签订补充协议，补充协议是本合同组成部分，具有同等法律效力，补充协议与本合同内容不一致，以补充协议为准。

3、本合同一式五份，甲方与乙方各执二份，义乌产权交易所有限公司执一份。合同有效期自签订之日起1年内有效。

需    方：                           供    方：______________________________

地    址：                           地    址：______________________________

法人代表：                           法人代表：______________________________

委托代理人：                         委托代理人：____________________________

电    话：                           电    话：______________________________

开户名称：                           开户名称：______________________________

开户银行：                           开户银行：______________________________

帐    号：                           帐    号：______________________________

邮    编：                           邮    编：______________________________

签约时间：                           签约时间：______________________________

签约地点：                           签约地点：______________________________

# 第八章  投标文件部分格式

## 一、资格响应文件、商务技术响应文件部分格式

1.法定代表人授权书和被授权人身份证复印件［适用于非法定代表人参加投标的，说明：法定代表人以营业执照载明的人员为准］

2.义乌市国企采购项目投标承诺书

3.货物简要说明一览表

4.产品质量保证承诺书和售后服务承诺书

## 二、报价响应文件部分格式

1.开标一览表格式

## 三、质疑函范本

封面格式

正本（副本）

项目

投标文件

（采购编号）

投标文件内容：           （资格、商务技术或报价响应文件）

投   标   人：                              （电子签章）

法定代表人或其委托代理人：                （签字或盖章）

日 期：            年            月               日

法定代表人授权书（格式）

项目名称：

日    期：

致：（采购人名称）

（招标代理机构名称）

注册于                                 （注册地址）的

（投标人名称），系中华人民共和国合法企业；本人      （授权人姓名）  系该公司的法定代表人（或负责人）。现特授权本单位的             （被授权人姓名）（身份证号码：         ）为我公司合法代理人，全权代表我公司办理就                                                     项目的投标、开标、签约等具体工作，并签署全部有关的文件、协议及合同。

我公司对被授权人的签名负全部责任。

在撤销授权的书面通知以前，本授权书一直有效。被授权人签署的所有文件（在授权书有效期内签署的）不因授权的撤销而失效。被授权人无转委托。特此声明。

被授权人身份证复印件：

投标人（盖电子签章）：

授权人签名：                       职        务：

被授权人签名：

注：该表格适用于非法定代表人作为投标方代表参加投标的。

- 义乌市国企采购项目投标承诺书

1.我单位已认真阅读了本项目的招标公告、招标文件、技术要求、图纸、招标补充（答疑）文件及相关资料，对其全部内容和要求有实质性了解，并对这些内容表示理解且无任何异议，接受其全部内容及要求，承诺本单位的投标文件已经完全响应并符合其全部条件和要求，愿意参加投标并愿意中标；

2.自愿接受义乌市财政局（以下简称市财政局）的管理，并严格遵守市财政局制定的招投标管理制度、规范和纪律。

3.我单位承诺参与本次投标的资格符合《义乌市国有企业采购管理办法（试行）》的规定，并承诺近三年内，在经营活动中没有重大违法记录，承诺财务状况良好，并已依法按时缴纳税收和社会保障资金。我单位承诺具备履行本项目合同所必需的设备和专业技术能力。

4.积极主动配合市财政局的调查。及时、如实、全面地回答市财政局提出的问题，并在调查笔录中签字确认。如拒绝签字确认的，则视为我单位及有关工作人员认可调查笔录中的全部内容，并对最终的调查结果无任何异议，且自愿放弃一切救济途径。

5.不转让、出借、涂改、伪造资质（资格）证书或者以其他方式允许其他单位（个人）以我单位（本人）名义承接业务。

6.不与采购人或者其他投标人相互串通投标，围标，不以行贿等不正当手段谋取中标。

7.在备案、招标、投标、报名、开标、评标、询标、中标、签订合同、合同备案等招投标预备和进行的全过程中提供的资料均真实、有效，不弄虚作假。

8.我方已详细审核全部招标文件，包括修改文件(如果有的话)，及有关附件，我方同意放弃提出含糊不清或误解的权力。

9.投标文件中未明确的内容按招标文件执行。

10.我方同意所递交的投标文件在招标期内有效，在此期间内我方有可能中标，我方将受此约束。

11.我方相信贵方的招标结果是公正、合法的，无论我方中标还是落标，我方将接受这一结果。

12.一旦我方中标，我方将严格依照招标文件中的相关规定与招标方签订合同。

13.不低于企业成本价投标，不恶意过高报价，不扰乱招投标的正常秩序。

14.严格遵守开标会议纪律，不在开标会场吵闹、滋事，服从工作人员指挥。

15.按照法律法规和本项目招标文件规定的程序和方式进行异议和投诉，不越级投诉，不无理投诉。如捏造事实、伪造材料或者以非法手段取得证明材料进行投诉，给他人造成损失的，依法承担赔偿责任。

上述承诺事项已认真逐项核对，均表达我单位真实意见，愿承担任何责任。若有任何弄虚作假内容或未遵守上述约定的，经查实后，愿意放弃投标及中标资格。如我单位违反上述承诺事项，无条件接受义乌市财政局或相关监管部门作出的任何管理和处理决定，并自愿承担一切不利的后果。

投标人（电子签章）：法定代表人或其授权的委托代理人（签字或盖章）：   年   月   日

#### 联合体情况（如有）

| 成员身份 | 各方名称 |
| --- | --- |
| 1.主办人 |  |
| 2.成员 |  |

注：附表1后须附联合体共同投标协议，如果招标人认为该协议不能被接受，则该投标人将不能通过资格审查。

- 联合体协议书（如有）

（所有成员单位名称）自愿组成联合体，共同参加     （项目名称）     标段投标。现就联合体投标事宜订立如下协议。

1、       （某成员单位名称）为        （联合体名称）牵头人。

2、联合体牵头人合法代表联合体各成员负责本招标项目投标文件编制和合同谈判活动，并代表联合体提交和接收相关的资料、信息及指示，并处理与之有关的一切事务，负责合同实施阶段的主办、组织和协调工作。

3、联合体将严格按照招标文件的各项要求，递交投标文件，履行合同，并对外承担连带责任。

4、联合体各成员单位内部的职责分工如下：                              。

5、本协议书自签署之日起生效，合同履行完毕后自动失效。

6、本协议书一式   份，联合体成员和招标人各执一份。

注：本协议书由委托代理人签字的，应附法定代表人签字的授权委托书。

牵头人名称：                       （盖单位电子签章）

法定代表人或其委托代理人：         （签字）

成员一名称：                       （盖单位电子签章）

法定代表人或其委托代理人：         （签字）

年    月    日

- 货物简要说明一览表

投标方名称（盖电子签章）：___________________        采购编号：_____________

| 序号 | 产品名称 | 产地 | 型号规格及技术参数 | 数量 | 性能说明及其他 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

投标方代表签字：____________________        职  务：____________

日  期：________________

备注： 1.该表根据前面《招标货物一览表》中所列明货物清单，按每项货物详细填写。

2.“规格及技术参数”栏中填写所投货物化学成分、物理性能参数等技术参数。

3.此表可在不改变格式的情况下自行制作。

- 售后服务承诺书

1.保修年限、范围、保修条件

2.解决问题、排除故障的速度

3.设备使用的培训、指导

4.售后服务方面的其他承诺（安装、定期巡检等）

5.售后服务联系方式（联系人、联系电话、维修点等）

6.其他优惠条件

企业名称（盖电子签章）：

签字代表  ：

年      月      日

- 产品质量保证承诺书

根据贵方为      年    月   日          （采购编号）招标项目的投标邀请，我方对该项目做出如下产品质量承诺：

- 技术规范及相关产品标准：

- 产品都属于厂家原装正品产品：

- 产品“三包”内容：

- 质量问题的处理：

- 质量投诉的处理：

6、其它：

企业名称（盖电子签章）：________________________

签字代表：________________________

年        月        日

开标一览表

投标人名称（盖电子签章）：

采购编号：

| 序号 | 名称 |  | 数量 | 单位 | 单价 | 总价（元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 氢氧化钠（液碱） |  | 50 | 吨 |  |  |
| 2 | 还原剂（亚硫酸氢钠） |  | 10 | 吨 |  |  |
| 3 | 进口品牌阻垢剂（标准液） |  | 87.6 | 吨 |  |  |
| 4 | 进口品牌非氧化杀菌剂 |  | 21.5 | 吨 |  |  |
| 5 | 柠檬酸 |  | 25.5 | 吨 |  |  |
| 6 | 大通量滤芯（外压式、40寸） |  | 700 | 个 |  |  |
| 7 | 大通量滤芯（内压式、40寸） |  | 500 | 个 |  |  |
|  | 合计 | 大写： 。 （小写： 。） |  |  |  |  |

全权代表签字：

日 期：

注：

1.投标人应根据国家的有关规定和招标文件并结合企业的实际情况进行投标报价。投标报价为投标人所能承受的最低、最终一次性报价。

2.此表在不改变表式内容的情况下，可自行制作。

- 质 疑 函 范 本（供参考）

一、质疑供应商基本信息

质疑供应商：

地址：邮编：

联系人：联系电话：

授权代表：

联系电话：

地址： 邮编：

二、质疑项目基本情况

质疑项目的名称：

质疑项目的编号：包号（如有请填写）：

采购人名称：

采购文件获取日期：

三、质疑事项具体内容

质疑事项1：

事实依据：

法律依据：

质疑事项2

……

四、与质疑事项相关的质疑请求

请求：

签字（签章）：                   公章：

日期：

质疑函制作说明：

1.供应商提出质疑时，应提交质疑函和必要的证明材料。

2.质疑供应商若委托代理人进行质疑的，质疑函应按要求列明“授权代表”的有关内容，并在附件中提交由质疑供应商签署的授权委托书。授权委托书应载明代理人的姓名或者名称、代理事项、具体权限、期限和相关事项。

3.质疑供应商若对项目的某一分包进行质疑，质疑函中应列明具体分包号。

4.质疑函的质疑事项应具体、明确，并有必要的事实依据和法律依据。

5.质疑函的质疑请求应与质疑事项相关。

6.质疑供应商为自然人的，质疑函应由本人签字；质疑供应商为法人或者其他组织的，质疑函应由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者盖章，并加盖公章。