北京体育大学运动人体科学国家级实验教学

示范中心实验教学用设备购置项目(二次)

公开招标文件

项目编号：ZB2024-57

采购单位：国家体育总局体育器材装备中心

地    址：北京市东城区体育馆路3号

目    录

第一章  公开招标采购公告	3

第二章  投标人须知	9

第三章  评标办法及评分标准	27

第四章  采购需求	35

第五章  采购合同	70

第六章  投标文件格式附件	70

# 第一章  公开招标采购公告

根据《中华人民共和国政府采购法》《中华人民共和国政府采购法实施条例》《政府采购货物和服务招标投标管理办法》等规定，现就下列项目进行公开招标采购，欢迎提供本国货物、服务的单位或个人前来投标。

一、项目编号：ZB2024-57

二、公告期限：5个工作日

三、采购项目内容、数量及预算 （总预算：262万元，共4个标项）

北京体育大学中国运动与健康研究院拟购置便携式运动心肺功能测试系统设备、国民体质测试系统、基因扩增分析系统以及运动生理、电生理实验教学实验包等设备，主要用于运动人体科学、运动心理学以及运动康复等专业方向的实验教学。

| 标项 | 标项名称 | 配置主要产品名称 | 预算 金额 （万元） | 简要规格描述或标项基本概况介绍 | 最高限价（万元） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 标项1 | 便携式 运动心肺功能测试系统设备 | - 便携式运动心肺功能 测试系统1套 - 心率表5个 3. 简单反应时2台 4. 运动反应时2台 5. 深度知觉测试仪2台 6. 闪光融合频率计2台 7. 无氧功率车2台 8. 肺功能测试仪3台 9. 心电图机3台 10. 血压计100个 11. 心率无氧阈自行车2台 12. 有氧功率车1台 | 125 | 详见 第四章 采购需求 | 125 | 进口产品均已获得政府采购进口批复，含税价格 |
| 标项2 | 运动生理、电生理实验教学设备包 | 1.运动生理学实验教学设备包(脂质介质方法包1个、短链脂肪酸方法包1个、初级代谢产物分析方法包1个) 2.电生理教学配套设备（分析天平1套、小鼠心电血压植入子1套、小动物呼吸麻醉一体机1套、小动物多功能手术台1套、PH计1套、PCR扩增仪1套） | 60 | 详见 第四章 采购需求 | 60 |  |
| 标项3 | 国民体质测试系统 | 1.人体成分分析仪1台 2.超声波全干式跟骨骨密度测试仪1台 | 30 | 详见 第四章 采购需求 | 30 |  |
| 标项4 | 基因扩增分析系统 | 1.高压灭菌锅1台 2.凝胶成像仪1台 3.梯度PCR仪1台 4.冷冻箱2台 5.超低温冷冻箱3台 6.热风循环烘箱1台 7.液氮储存罐1个（须含配置1个液氮转运罐） | 47 | 详见 第四章 采购需求 | 47 | 进口产品均已获得政府采购进口批复，含税价格 |

四、合格投标人的资格要求

1、符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定；

2、投标人不得为“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）中列入失信被执行人和重大税收违法案件当事人名单的供应商，不得为中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）政府采购严重违法失信行为记录名单中的供应商（处罚决定规定的时间和地域范围内）；

3、单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一分包的政府采购活动。

4、为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参加该采购项目的其他采购活动。

5、投标人的特定条件：(1) 所投产品为进口货物的，须提供投标产品制造厂商或制造厂商国内总代理商或制造厂商中国总代公司授权书及售后服务承诺函；

(2)投标人所投产品为医疗器械时必须提供中国政府食品药品监督管理部门颁发的《医疗器械生产许可证》或《医疗器械经营许可证》或《医疗器械经营备案凭证》，投标人的生产、经营范围须涵盖所投标医疗器械。（提供相关证明文件）

投标人所投产品为压力容器时，须具有特种设备制造资质和安装资质，即：特种设备（压力容器）生产许可证（提供相关证明文件）。

(3)不接受联合体投标。

五、投标报名：

1、报名时间：2024年10月22日至2024年 10月28日08:30-17:00（节假日除外）。

2、报名方式：本项目需通过政采云平台网上报名。

政采云平台供应商注册链接：

https://middle.zcygov.cn/v-settle-front/enter/account?entranceType=1&settleCategory=1&isLoginAdd=true

注册成功后，用账号密码登录后台界面；

供应商报名路径：应用中心－项目采购－获取采购文件管理，找到本项目的项目名称申请获取采购文件，按照系统界面要求填写供应商相关信息，同时将以下文件扫描件作为附件上传：

（1）法定代表人/负责人授权委托书扫描件（法定代表人手写签字或盖章，并加盖单位公章。以分支机构投标的，出具分支机构负责人手写签字或盖章，加盖单位公章）；

（2）授权代表身份证扫描件

法定代表人/负责人的授权委托书

国家体育总局体育器材装备中心：

本授权委托书声明：注册于（公司住址）的（公司名称）法定代表人/负责人（姓名、职务）代表本公司授权在下面签字的（法定代表人/负责人授权代表职务、姓名）为本公司的合法代理人，就贵方组织的（项目名称）项目，采购编号： ，以本公司名义办理报名登记。

本授权书于 年 月 日 签字生效，特此声明。

法定代表人/负责人印刷体姓名： 签字： 电话：

授权代表人/负责人印刷体姓名： 签字： 职务： 电话：

授权代表身份证号： （身份证扫描件附后）

公司全称（公章）：

未在规定时间内按要求提交以上文件进行报名登记，而直接编制报价文件参与报价的企业，其报价将被拒绝。

3、招标文件售价：0元，招标文件请至公告附件处下载。

六、投标保证金：

投标保证金（人民币）： 人民币5000元/每标项，

如需缴纳保证金，投标人应于2024年11月11日9:30前将投标保证金以网银、汇票、电汇、转账支票、银行保函方式（招标方不接受以现金支票、现金、支付宝、微信及个人转账方式交纳的保证金）交至国家体育总局体育器材装备中心。投标保证金为银行保函形式的，银行保函有效期需比投标有效期长28天。

开户名： 国家体育总局体育器材装备中心

开户银行：工行北京体育馆路支行

银行账号：0200008109089053553

未按前述各款要求提交投标保证金的投标将视为无效投标。

投标人递交投标保证金时需提供投标人全称、开户行、银行账号等银行信息，并加盖投标人公章，以便招标方退还投标保证金。

投标保证金的退还：未中标的投标人在中标公告发布2个工作日内应立即将招标方开出的投标保证金收据退回，招标方将在中标通知书发出之日起5个工作日内按投标人递交投标保证金时提供的银行信息用网上汇款等方式退还投标保证金；

中标人签订采购合同后应立即将招标方开出的投标保证金收据退回，招标方将在采购合同签订之日起5个工作日内按投标人递交投标保证金时提供的银行信息用网上汇款等方式退还投标保证金或者转为中标人的履约保证金。

投标人有如下情况之一，将被没收其投标保证金，投标人不得要求全部或部分返还：

1、在投标文件有效期内撤回投标文件的；

2、投标人在投标过程中弄虚作假，提供虚假材料的；

3、中标人无正当理由未能按本文件规定签订采购合同；

4、投标人拒绝在开标记录上签字确认，经相关招标投标监督管理机构核实开标记录无误后，投标人仍拒绝签字确认；

5、将中标项目转让给他人的；

6、由于投标人未能遵守招标文件的其它规定而致使招标方的招标工作失败或对招标工作产生极其不利的影响，包括但不限于投标人的恶意串谋、欺诈、威胁、贿赂等。

7、其他严重扰乱招投标程序的；

投标人在投标截止时间前撤回已提交的投标文件的，采购人或者招标方应当自收到投标人书面撤回通知之日起５个工作日内，退还已收取的投标保证金，但因投标人自身原因导致无法及时退还的除外。

本项目采用电子投标，投标人应于2024年11月11日前在“政采云”平台提交电子版投标文件。

投标文件提交方式：本项目为全流程电子化项目，通过“政采云”平台（http：//www.zcygov.cn）实行在线电子投标，供应商应先安装“政采云电子投标客户端”（请自行前往“政采云”平台进行下载），并按照本项目采购文件和“政采云”平台的要求编制、加密后在投标截止时间前通过网络上传至 “政采云”平台，供应商在“政采云”平台提交电子版投标文件时，请填写参加远程采购活动经办人联系方式，电子投标文件具体操作流程请查看“政采云网站”。

未进行网上注册并办理数字证书（CA认证）的供应商将无法参与本项目政府采购活动，潜在供应商应当在投标截止时间前，完成电子交易平台上的CA数字证书办理及投标文件的提交。完成CA数字证书办理预计7日左右，供应商只需办理其中一家CA数字证书及签章，例如具有北京CA的供应商，可直接参与政采云电子招投标项目。

未进行网上注册并办理数字证书（CA认证）的供应商还可登录政采云平台，通过CA管理，申领CA，包括Ukey介质与云CA证书（二选一）。

为确保网上操作合法、有效和安全，请供应商确保在电子响应过程中能够对相关数据电文进行加密和使用电子签章，妥善保管CA数字证书并使用有效的CA数字证书参与整个采购活动。

注：供应商应当在首次投标文件提交截止时间前完成电子响应文件的上传、递交，投标文件提交截止时间前可以补充、修改或者撤回投标文件。补充或者修改投标文件的，应当先行撤回原文件，补充、修改后重新上传、递交。投标截止时间前未完成上传、递交的，视为撤回投标文件。投标文件提交截止时间以后上传递交的投标文件的，“政采云”平台将予以拒收。

八、开标时间及地点：

本次招标将于2024年11月11日在“政采云”平台进行线上开标。供应商应登录政府采购云平台（http：//www.zcygov.cn）开标大厅。开标大厅菜单路径：应用中心—项目采购—开标评标

供应商需要在互联网网络状况良好的电脑登录“政采云”平台远程开标大厅参与本次开标，否则后果自负。

首次投标文件开启时，须要供应商携带制作投标文件时用来加密的有效数字证书（CA认证）登录“政采云”平台电子开标大厅现场按规定时间对加密的响应文件进行解密，否则后果自负。

九、业务咨询

| 机 构 | 国家体育总局体育器材装备中心 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 地 址 | 北京市东城区体育馆路3号 |  |  |  |
| 项目联系人 | 张老师 | 010-87182634 | / | 六楼集中采购处 |
| 项目保证金 | 师老师 | 010-87182648 | / | 四楼财务处 |
| 项目监督 | 袁老师 | 010-87183071 | / | 六楼集中采购处 |
| 网站系统问题 | 客 服 | 4008817190 | / | 注册、账号等 |
|  |  | 4008371020 | / | 其他问题 |

十、采购需求咨询

| 采购单位 | 北京体育大学 |
| --- | --- |
| 地址 | 北京市海淀区学院路48号 |
| 咨询事项 | 采购需求、服务内容等 |
| 联系人及联系方式 | 周老师；010- 62966783 |

# 第二章  投标人须知

前附表

| 序号 | 内 容 | 要 求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 项目名称及数量 | 详见《公开招标采购公告》 |
| 2 | 信用记录 | 根据财库〔2016〕125号文件，通过“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn），以开标当日网页查询记录为准。对列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单的供应商，其投标将作无效标处理。 |
| 3 | 政府采购节能环保产品 | 投标产品若属于节能环保产品的，请提供财政部、环境保护部发布的有效期内环境标志产品政府采购清单以及财政部、发改委联合发布有效期内节能产品政府采购清单。 招标需求中要求提供的产品属于节能清单中政府强制采购节能产品品目的，投标人须提供该清单内产品，否则其投标将作为无效标处理。 |
| 4 | 小微企业有关政策 | 1、根据工信部等部委发布的《关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业〔2011〕300号），符合相关条件的为中小微型企业。本项目采购标的属于其他未列明行业。符合条件的企业应根据采购文件附件六的格式要求提供《中小企业声明函》，没有按要求提供上述材料的不被认定为小微型企业。根据财政部发布的《关于进一步加大政府采购支持中小企业力度的通知》财库〔2022〕19号规定，对于非专门面向此类企业的项目，对小型和微型企业产品的价格给予20%的扣除，用扣除后的价格参与评审。 2、根据财库[2017]141号的相关规定，在政府采购活动中，残疾人福利性单位视同小型、微型企业，享受评审中价格扣除政策。属于享受政府采购支持政策的残疾人福利性单位，应满足财库[2017]141号文件第一条的规定，并在投标文件中提供残疾人福利性单位声明函（见附件）。 3.根据财库[2014]68号的相关规定，在政府采购活动中，监狱企业视同小型、微型企业，享受评审中价格扣除政策，并在投标文件中提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件（格式自拟）。 （注：未提供以上材料的，均不给予价格扣除）。 |
| 5 | 答疑与澄清 | 投标人如对招标文件有异议，应当于公告发布之日起至公告期限满第7个工作日内，以书面形式向招标采购单位提出，逾期不予受理。 |
| 6 | 是否允许采购进口产品 | 部分允许，详见采购需求 |
| 7 | 是否允许转包 | 转包：否 |
| 8 | 是否接受联合体投标 | 不允许联合体投标 （接受联合体投标的请提供联合体协议书。） |
| 9 | 是否现场踏勘 | 不组织现场踏勘 具体要求详见第四章招标需求对应内容。 |
| 10 | 是否提供演示 | 不进行演示 具体要求详见第四章招标需求对应内容。 |
| 11 | 是否提供样品 | 不要求提供样品 具体要求详见第四章招标需求对应内容。 |
| 12 | 投标文件组成 | 投标文件由开标一览表、资质文件、技术及商务文件、报价文件正本各 1 份组成。 |
| 13 | 中标结果公告 | 中标供应商确定之日起2个工作日内，将在中国政府采购网发布中标公告，公告期限为1个工作日，采购项目负责人根据报名时预留地址寄送中标通知书。 |
| 14 | 投标保证金 | 交纳：投标保证金应按《招标采购公告》规定交纳。 退还：中标通知书发出之日起5个工作日内，未中标的投标人提供交入投标保证金时取得的第二联“供应商退款凭据”到招标方采购项目联系人，招标方以电汇或转账等方式退还投标保证金。 |
| 15 | 合同签订时间 | 中标通知书发出后30日内。 |
| 16 | 履约保证金 | 合同签订时，采购人按《中华人民共和国政府采购法实施条例》有关规定自行收取项目履约保证金。采购人要求中标或者成交供应商提交履约保证金的，供应商应当以支票、汇票、本票或者金融机构、担保机构出具的保函等非现金形式提交。履约保证金的数额不得超过政府采购合同金额的10%，履约保证期（质保期）满一次性无息退还。 |
| 17 | 付款方式 | 采购人自行支付，详见采购合同模板 |
| 18 | 投标文件有效期 | 90天 |
| 19 | 投标文件的接收 | 招标方于投标截止时间前通过政采云平台接收投标文件，投标文件送达回执、政府采购活动现场确认声明书（格式详见附件）应单独提供，如投标人递交投标文件时未提供回执，视同不需要回执。 投标人递交投标文件时，如出现下列情况之一的，投标文件将被拒收： 1、未成功办理投标人报名手续的； 2、超过投标截止时间送达的投标文件。 投标人在投标截止时间前，可以书面通知（加盖公章）招标方，对所递交的投标文件进行补充、修改或者撤回。补充、修改的内容应当按照招标文件要求签署、盖章、密封后，作为投标文件的组成部分。 |
| 20 | 招标方代理费用 | ## 档次; ## 采购金额（万元）; ## 服务费计费率; ## 累计服务费（元）. ## 1; ## 100以下; ## 1.50%; 最多15,000.00. ## 2; ## 超过 100-500以下; ## 1.10%; 最多59,000.00. ## 3; ## 超过 500-1000以下; ## 0.80%; 最多99,000.00. ## 4; ## 超过1000-5000以下; ## 0.50%; 最多299,000.00. 采购代理服务费按差额定率累进法计算 1.差额定率累进法：按资产金额大小划分收费档次，分档计算收费额，各档累加为收费总额。 2.假设货物招标成交金额为5000万元，那么按照一定的要求可以计算得到相关结果： ①100万元以下部分： 100×1.5%=1.5万元； ②100万元-500万元部分： 400×1.1%=4.4万元； ③500万元-1000万元部分： 500×0.8%=4万元； ④1000万元-5000万元部分： 4000×0.5%=20万元； ⑤合计：1.5+4.4+4+20= 29.9万。 ## 3.若采购成交额不足100万元，服务费按照最终采购成交额×1.5%计算。. ## 本次招标收取中标服务费，中标服务费按照差额定率累进计费方式计取，由中标人在收到中标通知书后7个工作日内以汇款方式向招标单位一次支付。 |
| 21 | 解释权 | 本招标文件的解释权属于国家体育总局体育器材装备中心。 |

一、总  则

（一）适用范围

仅适用于本次招标文件中采购项目的招标、投标、评标、定标、验收、合同履约、付款等行为（法律、法规另有规定的，从其规定）。

（二）定义

1、“招标方”系指组织本项目采购的国家体育总局体育器材装备中心。

2、“投标人”系指向招标方提交投标文件的单位或个人。

3、“采购人” 系指委托招标方采购本次货物、服务项目的国家机关、事业单位和团体组织。

4、“货物”系指招标文件规定投标人须向采购人提供的一切材料、设备、机械、仪器仪表、工具及其它有关技术资料和文字材料。

5、“服务”系指招标文件规定投标人须承担的劳务以及其他类似的义务。

6、“项目”系指投标人按招标文件规定向采购人提供的需求总称。

（三）投标人及委托有关说明

1、授权代表须携带有效身份证件。如授权代表不是法定代表人，须有法定代表人/负责人出具的授权委托书（格式见附件）。

2、投标人投标所使用的资格、信誉、荣誉、业绩与企业认证必须为本法人所拥有。投标人投标所使用的采购项目实施人员必须为投标人员工（或投标人控股公司正式员工）。

3、以联合体形式参加政府采购活动的，联合体各方不得再单独参加或者与其他供应商另外组成联合体参加同一合同项下的政府采购活动。

4、单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动。

5、投标人应仔细阅读招标文件的所有内容，按照招标文件的要求提交投标文件，并对所提供的全部资料的真实性承担法律责任。

（四）投标费用

不论投标结果如何，投标人均应自行承担所有与投标有关的全部费用（招标文件有其他相反规定除外）。

（五）质疑

1、投标人对采购事项有疑问的，可以向招标方提出询问。

2、招标程序受《中华人民共和国政府采购法》等相关法律法规的约束，并受到严格的内部监察，以确保授予合同过程的公平公正。供应商认为采购文件、采购过程、中标结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或者应知其权益受到损害之日起7个工作日内，以书面形式向采购人、采购代理机构提出质疑。提出质疑的供应商应当是参与所质疑项目采购活动的供应商。潜在供应商已依法获取其可质疑的采购文件的，可以对该文件提出质疑。对采购文件提出质疑的，应当在获取采购文件或者采购文件公告期限届满之日起7个工作日内提出。对中标结果提出质疑的，应在中标公告发布之日起七个工作日内提出。供应商应该在法定质疑期内一次性提出针对同一采购程序环节的质疑。接收质疑函及必要证明材料联系人：张庆伟，联系电话：010-87182634。

供应商如认为整个招标过程中招标方工作人员有违规违纪行为的，可向国家体育总局体育器材装备中心纪检部门以书面形式提出，书面文件应注明联系人、联系方式且加盖单位公章，密封后递交至国家体育总局体育器材装备中心纪检监察室。

3、质疑应当以书面形式提出，格式见《政府采购质疑和投诉办法》（财政部令第94号）附件范本，下载网址：中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn），位置：“首页－下载专区－政府采购供应商质疑函范本”。供应商提出质疑应当提交质疑函和必要的证明材料。质疑函应当包括下列内容：

a供应商的姓名或者名称、地址、邮编、联系人及联系电话；

b质疑项目的名称、编号；

c具体、明确的质疑事项和与质疑事项相关的请求；

d事实依据；

e必要的法律依据；

f提出质疑的日期。

供应商为自然人的，应当由本人签字；供应商为法人或者其他组织的，应当由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者盖章，并加盖公章。质疑应明确阐述招标过程或中标结果中使自己合法权益受到损害的实质性内容，提供相关事实、依据和证据及其来源或线索，便于有关单位调查、答复和处理， 质疑函不符合《政府采购质疑和投诉办法》相关规定的，应在规定期限内补齐的，招标方自收到补齐材料之日起受理；逾期未补齐的，按自动撤回质疑处理。

4、招标方将在收到书面质疑后7个工作日内审查质疑事项，作出答复或相关处理决定，并以书面形式通知质疑供应商和其他有关供应商，但答复的内容不涉及商业秘密。

5、质疑供应商对招标方的答复不满意以及招标方未在规定的时间内作出答复的， 可以在答复期满后15个工作日内向财政部投诉。

（六）招标文件的澄清与修改

1、投标人应认真阅读本招标文件，发现其中有误或有不合理要求的，投标人应当于公告发布之日起至公告期限满第7个工作日内以书面形式向招标方提出。招标方将在规定的时间内，在财政部门指定的政府采购信息发布媒体上发布更正公告，并以书面形式通知所有招标文件收受人。逾期提出招标方将不予受理。

2、招标方主动进行的澄清、修改：招标方无论出于何种原因，均可主动对招标文件中的相关事项，用补充文件等方式进行澄清和修改。

3、招标文件澄清、答复、修改、补充的内容为招标文件的组成部分。当招标文件与招标文件的答复、澄清、修改、补充通知就同一内容的表述不一致时，以最后发出的书面文件为准。

二、投标文件的编制

（一）投标文件的组成

投标文件由开标一览表、资质文件、技术及商务文件、投标报价文件四部分组成。

1、开标一览表（格式见本文件附件1）

2、资质文件

（1）投标声明书 （格式见附件，含重大违法记录声明）；

（2）法定代表人证明书或授权委托书（格式见附件）；

（3）提供有效的营业执照复印件并加盖公司公章；事业单位的，则提供有效的《事业单位法人证书》副本复印件并加盖单位公章；自然人的，则提供有效的身份证复印件并签字；

（4）提供有效的依法缴纳税收（非单位代扣代缴个人所得税）证明（至投标文件递交截止日1年内任意1个月的完税凭证或税务部门出具的证明），依法免税的投标人须提供相应文件证明其依法免税；

（5）提供有效的依法缴纳社会保障资金证明（至投标文件递交截止日1年内任意1个月的缴纳凭证或人社部门出具的证明），依法不需要缴纳社会保障资金的投标人，须提供相应文件证明其不需要缴纳社会保障资金；

（6）投标人基本开户银行出具的资信证明，或参与本采购项目两年内任1年度经审计的财务报告复印件，须包括“四表一注”：资产负债表、利润表、现金流量表、所有者权益变动表及其附注（如“四表一注”在合法合规前提下有缺少的情况，须提供出具相应审计报告的审计机构加盖公章的情况说明函），或财政部门认可的专业担保机构出具的针对本项目的投标担保函；

（7）投标人提供与其单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同单位（主体）的清单；如投标人无此类关联单位（主体），则需作出声明承诺。

（8）联合投标协议书（若需要）；

（9）联合投标授权委托书（若需要）；

（10）提供采购公告中符合投标人特定条件要求的有效的其他资质复印件并加盖公司公章及需要说明的资料。

3、技术及商务文件

（1）评分对应表（格式见附件，主要用于评委对应评分内容）

（2）投标项目明细清单（含货物、服务等）；

（3）技术响应表（格式见附件）；

（4）项目总体解决方案（可包含且不限于对项目总体要求的理解、项目总体架构及技术解决方案等，须包含项目需求的各类方案）；

（5）项目实施计划（可包含且不限于保证工期的组织方案及人力资源安排、项目组人员清单等，须包含项目需求的各类计划和预案）；

（6）列入政府采购节能环保清单的证明资料（若有）；

（7）商务响应表（格式见附件）；

（8）售后服务计划（可包含且不限于对用户故障的响应、处理、定期巡检、备品备件、常用耗材提供、驻点人员情况等）；

（9）技术培训计划（若有）；

（10）投标人履约能力（可包含且不限于技术力量情况、投标人各项能力证书等）；

（11）案例的业绩证明（投标人业绩情况一览表、合同复印件、合同履行证明等）；

（12）投标方认为需要的其他文件资料。

4、报价文件：

（1）投标报价明细表（格式见附件）；

（2）投标人针对报价需要说明的其他文件和说明（格式自拟）；

（3）中小企业声明函（若有，格式见附件）；

（4）残疾人福利企业声明函（若有，格式见附件）。

注：法定代表人/负责人授权委托书、投标声明书、投标报价明细表必须按招标文件格式要求正确签署并加盖投标人公章。资质文件、技术及商务文件中不得出现项目报价信息，否则将作无效标处理。

（二）投标文件的语言及计量

1、投标文件以及投标人与招标方就有关投标事宜的所有来往函电，均应以中文简体字书写。除签名、盖章、专用名称等特殊情形外，投标文件中以中文汉语以外的文字表述部分视同未提供。

2、投标计量单位，招标文件已有明确规定的，使用招标文件规定的计量单位；招标文件没有规定的，应采用中华人民共和国法定计量单位（货币单位：人民币元），否则将作无效标处理。

（三）投标文件的有效期

1、自投标截止日起90天内投标文件应保持有效。有效期不足的投标文件将作无效标处理。

2、中标人的投标文件自开标之日起至合同履行完毕止均应保持有效。

（四）投标文件的编制和签署

1、投标人应按本招标文件规定的格式和顺序编制、装订投标文件并标注页码，投标文件内容不完整、编排混乱导致投标文件被误读、漏读或者查找不到相关内容的，由此引发的后果由投标人承担。

2、投标文件须由投标人在规定位置盖章并由法定代表人或法定代表人/负责人的授权委托人签署，投标人应写全称。投标人的投标文件未按照招标文件要求签署、盖章的，其投标无效。

3、为确保网上操作合法、有效和安全，投标人应当在投标截止时间前完成在“政采云”平台的身份认证，确保在电子投标过程中能够对相关数据电文进行加密和使用电子签名。

4、投标文件不得涂改，若有修改错漏处，须加盖供应商公章或者法定代表人或授权委托人签名或盖章。投标文件因字迹潦草或表达不清所引起的后果由投标人负责。

（五）投标报价

1、投标文件只允许有一个报价，投标报价应按招标文件中相关附表格式填报，该投标报价应与明细报价汇总相等，且不允许出现报价优惠等字样（明细出现“0”元，视同赠送）。

2、投标报价应包含项目所需全部货物、服务，不得缺漏，是履行合同的最终价格（含货款、标准附件、备品备件、专用工具、包装、运输、装卸、保险、税金、货到就位以及安装、调试、培训、保修等一切税金和费用）。

3、投标报价总价金额到元为止，如投标报价总价出现角、分，将被抹除。

（六）投标保证金

1、投标人需按招标文件要求的金额、时间向招标方递交投标保证金。

2、投标保证金金额（人民币）：详见本招标文件第一章“公开招标采购公告”部分。

3、 投标保证金可采用支票、银行汇票、银行保函或汇款的方式，招标方不接受现金形式的投标保证金。

收款单位：国家体育总局体育器材装备中心

开 户 行：工行北京体育馆路支行

银行账号：0200008109089053553

投标人的投标保证金为支票、银行汇票、银行保函形式的，须在开标时间前交到招标方；投标保证金为汇款形式的，须在开标前汇往上述指定账户，并在递交投标文件时提供汇款单复印件。银行保函有效期需比投标有效期长28天。

4、未按前述各款要求提交投标保证金的投标将视为无效投标。

5、投标人递交投标文件时需提供投标人全称、开户行、银行账号等银行信息， 并加盖投标人公章，以便招标方退还投标保证金。

6、投标保证金的退还：招标方在中标公告发布后5个工作日内退还未中标投标人的投标保证金；

7、中标人签订采购合同后5个工作日内，招标方退还其投标保证金。

8、投标人有下列情形之一的，投标保证金将不予退还：

（1）投标人在投标截止时间后撤回投标文件的；

（2）投标人在投标过程中弄虚作假，提供虚假材料的；

（3）中标人无正当理由不与采购人签订合同的；

（4）将中标项目转让给他人或者在投标文件中未说明且未经招标采购单位同意，将中标项目分包给他人的；

（5）其他严重扰乱招投标程序的；

（七）串通投标认定

有下列情形之一的，视为投标人串通投标，其投标无效：

1、不同投标人的投标文件由同一单位或者个人编制；

2、不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜；

3、不同投标人的投标文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人；

4、不同投标人的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异；

5、不同投标人的投标文件相互混装；

6、不同投标人的投标保证金从同一单位或者个人的账户转出。

（八）投标无效的情形

在评审时，如发现下列情形之一的，投标文件将被视为无效：

1、未按规定交纳投标保证金的；

2、投标方未能提供合格的资格文件、投标有效期不足的；

3、投标人被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单的；

4、投标文件未按招标文件要求签署、盖章的；

5、与招标文件有重大偏离、未满足带“▲”号实质性技术指标的投标文件；

6、招标需求中要求提供的产品属于节能清单中政府强制采购节能产品品目的，投标人未提供该清单内产品的；

7、资质文件、技术及商务文件中出现投标价格信息的、投标报价超出招标文件中规定的预算金额或者最高限价的；

8、标项以赠送方式投标的、对一个标项提供两个投标方案或两个报价的；

9、评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约，且不能证明其报价合理性的；

10、投标人不接受报价文件中修正后的报价的；

11、未按本章“二、投标文件的编制”第五点投标报价要求报价的；

12、投标文件含有采购人不能接受的附加条件的；

13、投标人被视为串通投标的；

14、不符合法律、法规和本招标文件规定的其他实质性要求的。

（九）错误修正

投标文件报价出现前后不一致的，除招标文件另有规定外，按照下列规定修正：

（一）投标文件中报价明细表内容与投标文件中相应内容不一致的，以报价明细表为准；

（二）大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；

（三）单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以报价明细表的总价为准，并修改单价；

（四）总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

同时出现两种以上不一致的，按照前款规定的顺序修正。修正后的报价经投标人加盖公章，或者由法定代表人或其授权的代表签字确认后产生约束力，投标人不确认的，其投标无效。

三、组织开、评标程序及评标委员会的评审程序

（一）组织开标程序

1.开标形式：

（1）采购代理机构将按照招标文件规定的时间通过“政采云”平台组织线上开标活动、开启投标文件，所有供应商均应当准时在线参加。投标人如不参加开标大会的，视同认可开标结果，事后不得对采购相关人员、开标过程和开标结果提出异议，同时投标人因未在线参加开标而导致投标文件无法按时解密等一切后果由投标人自己承担。

2.开标程序：

（1）解密电子投标文件。“政采云”平台按开标时间自动提取所有投标文件。采购代理机构依托“政采云”平台向各投标人发出电子加密投标文件【开始解密】通知，由投标人按招标文件规定的时间内自行进行投标文件解密。投标人的法定代表人或其委托代理人须携带加密时所用的CA锁准时登录到“政采云”平台电子开标大厅签到并对电子投标文件解密。开标后5分钟投标人还未进行解密的，代理机构要通知投标人。通知后，投标文件仍未按时解密，或者投标人没预留联系方式或预留联系方式无效，导致代理机构无法联系到投标人进行解密的，均视为无效投标。

（2）电子唱标。投标文件解密结束，各投标供应商报价均在“政采云”平台远程不见面开标大厅展示；

（3）签署电子《政府采购活动现场确认声明书》。通过邮件形式在远程不见面开标大厅发送各投标人签署电子《政府采购活动现场确认声明书》。

（4）开标过程由采购代理机构如实记录，并电子留痕，由参加电子开标的各投标人代表对电子开标记录在开标记录公布后15分钟内进行当场校核及勘误，并线上确认，未确认的视同认可开标结果。

（5）投标人代表对开标过程和开标记录有疑义，以及认为采购人、采购代理机构相关工作人员有需要回避的情形的，应当场提出在线询问或者回避申请。采购人、采购代理机构对投标人代表提出的询问或者回避申请应当及时处理。

（6）开标结束。

特别说明：如遇“政采云”平台电子化开标或评审程序调整的，按调整后执行。

（二）组织评标程序

招标方将按照招标文件规定的时间、地点和程序组织评标，各评审专家及相关人员应参加评审活动并接受核验、签到，无关人员不得进入评审现场。

1、按规定统一收缴、保存评标现场评审人员的通讯工具。

2、介绍评审现场的人员情况，宣布评审工作纪律，告知评审人员应当回避情形；组织推选评标委员会组长。

3、宣读提交投标文件的供应商名单，组织评标委员会各位成员签订《政府采购评审人员廉洁自律承诺书》。

4、采购人可以在评标前说明项目背景和采购需求，说明内容不得含有歧视性、倾向性意见，不得超出招标文件所述范围。说明应当提交书面材料，并随采购文件一并存档。

5、根据需要简要介绍招标文件（含补充文件）制定及质疑答复情况、按书面陈述项目基本情况及评审工作需注意事项等，让评审专家尽快知悉和了解所评审项目的采购需求、评审依据、评审标准、工作程序等；提醒评标委员会对客观评审项目应统一评审依据和评审标准，对主观评审项目应确定大致的评审要求和评审尺度；对评审人员提出的有关招标文件、投标文件的问题进行必要的说明、解释或讨论。

6、采购人、招标方将依法对投标人资格文件进行审查并以开标当日为准对投标人“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）信用记录情况进行核实，资格不符合的，应视为未通过资格初审。

7、评标委员会组长组织评审人员独立评审。招标方可协助评标委员会组长对打分结果进行校对、核对并汇总统计；对明显畸高、畸低的评分（其总评分偏离平均分30%以上的），评标委员会组长应提醒相关评审人员进行复核或书面说明理由，评审人员拒绝说明的，由现场监督员据实记录；评审人员的评审、修改记录应保留原件，随项目其他资料一并存档。

8、做好评审现场相关记录，协助评标委员会组长做好评审报告起草、有关内容电脑文字录入等工作，并要求评标委员会各成员签字确认。

9、评审结束后，招标方应对评标委员会各成员的专业水平、职业道德、遵纪守法等情况进行评价；同时按规定向评审专家发放评审费，并交还评审人员的通讯工具。

（三）评审程序

1、在评审专家中推选评标委员会组长。

2、评标委员会组长召集成员认真阅读招标文件以及相关补充、质疑、答复文件、项目书面说明等材料，熟悉采购项目的基本概况，采购项目的质量要求、数量、主要技术标准或服务需求，采购合同主要条款，投标文件无效情形，评审方法、评审依据、评审标准等。

3、评审人员对各投标人投标文件的有效性、符合性、完整性和响应程度进行审查，确定是否对招标文件作出实质性响应。

4、评审人员按招标文件规定的评审方法和评审标准，依法独立对投标人投标文件进行评估、比较，并给予评价或打分，不受任何单位和个人的干预。

5、评审人员对各供应商投标文件非实质性内容有疑议或异议，或者审查发现明显的文字或计算错误等，及时向评标委员会组长提出。经评标委员会商议认为需要供应商作出必要澄清或说明的，应通知该投标人以书面形式作出澄清或说明。授权代表未到场或拒绝澄清说明或澄清说明的内容改变了投标文件的实质性内容的，评标委员会有权对该投标文件作出不利于投标人的评判。书面通知及澄清说明文件应作为政府采购项目档案归档留存。

6、评审人员需对招标方工作人员唱票或统计的评审结果进行确认，现场监督员应对评审结果签署监督意见。如发现分值汇总计算错误、分项评分超出评分标准范围、客观评分不一致以及存在评分畸高、畸低情形的，应由相关人员当场改正或作出说明；拒不改正又不作说明的，由现场监督员如实记载后存入项目档案资料。

7、评标委员会根据评审汇总情况和招标文件规定确定中标候选供应商排序名单。

8、起草评审报告，所有评审人员须在评审报告上签字确认。

四、评审原则

1、评标委员会必须公平、公正、客观，不带任何倾向性和启发性；不得向外界透露任何与评标有关的内容；任何单位和个人不得干扰、影响评标的正常进行；评标委员会及有关工作人员不得私下与投标人接触。

2、评审专家因回避、临时缺席或健康原因等特殊情况不能继续参加评审工作的，应按规定更换评审专家，被更换的评审人员之前所作出的评审意见不再予以采纳，由更换后的评审人员重新进行评审。无法及时更换专家的，要立即停止评审工作、封存评审资料，依法重新组建评标委员会进行评标。采购人或招标人应当将变更、重新组建评标委员会的情况予以记录，并随采购文件一并存档。

3、评审人员对有关招标文件、投标文件、样品或现场演示（如有）的说明、解释、要求、标准存在不同意见的，持不同意见的评审人员及其意见或理由应予以完整记录，并在评审过程中按照少数服从多数的原则表决执行。对招标文件本身不明确或存在歧义、矛盾的内容，应作对投标人而非采购人有利的解释；对因招标文件中有关产品技术参数需求表述不清导致投标人实质性响应不一致时，应终止评审，重新组织采购。评审人员拒绝在评审报告中签字又不说明其不同意见或理由的，由现场招标方负责人记录在案后，可视为同意评审结果。

4、财政部令第87号《政府采购货物和服务招标投标管理办法》第三十一条规定：使用综合评分法的采购项目，提供相同品牌产品且通过资格审查、符合性审查的不同投标人参加同一合同项下投标的，按一家投标人计算，评审后得分最高的同品牌投标人获得中标人推荐资格；评审得分相同的，由采购人或者采购人委托评标委员会按照招标文件规定的方式确定一个投标人获得中标人推荐资格，招标文件未规定的采取随机抽取方式确定，其他同品牌投标人不作为中标候选人。

非单一产品采购项目，采购人应当根据采购项目技术构成、产品价格比重等合理确定核心产品，并在招标文件中载明。多家投标人提供的核心产品品牌相同的，按前款规定处理。

5、在评审过程中，评审小组认为投标人最后报价明显低于其他通过符合性审查投标人的最后报价，有可能影响服务质量或者不能诚信履约的，评审小组应当要求其在评审现场合理的时间内提供成本构成书面说明，必要时提交相关证明材料。投标人提交的书面说明、相关证明材料（如涉及）应当由法定代表人或授权代表签字或加盖公章，否则无效。投标人不能证明其报价合理性的，评审小组应当将其响应文件作为无效处理。

五、确定中标供应商的原则

1、项目由评标委员会根据详细评审结果确定一至三人为中标候选人，并标明排列顺序。

2、采购人应当自收到评标报告之日起５个工作日内，在评标报告确定的中标候选人名单中按顺序确定中标人，或者采购人委托评标委员会在评标报告确定的中标候选人名单中按顺序确定中标人。采购人在收到评标报告5个工作日内未按评标报告推荐的中标候选人顺序确定中标人，又不能说明合法理由的，视同按评标报告推荐的顺序确定排名第一的中标候选人为中标人。

3、采购结果经采购人确认后，招标方将于2个工作日内在中国政府采购网上发布中标公告，并向中标方签发书面《中标通知书》，招标方根据报名时预留地址寄送中标通知书。

六、合同授予

（一）签订合同

1、采购人与中标人应当在《中标通知书》发出之日起30日内签订政府采购合同。

2、中标人拖延、拒签合同的，将被扣罚投标保证金并取消中标资格。

# 第三章  评标办法及评分标准

根据《中华人民共和国政府采购法》等有关法律法规，结合本项目的实际需求，制定本办法。

一、总则

本次评标采用综合评分法，总分为100分。合格投标人的评标得分为各项目汇总得分，中标候选资格按评标得分由高到低顺序排列，得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列；得分且投标报价相同的，按技术得分由高到低顺序排列。评分过程中采用四舍五入法，并保留小数2位。

二、分值的计算

技术、资信、商务及其他分按照评标委员会成员的独立评分结果汇总后的算术平均分计算，计算公式为：

技术、资信商务及其他分=评标委员会所有成员评分合计数/评标委员会组成人员数

投标人评标综合得分=价格分+(技术分+资信商务及其他分)

- 评标内容及标准

参数说明

（1）标 “▲”号标记为实质性技术指标，无响应或不满足，将导致废标。

（2）标 “*”号标记为关键技术指标，将重点打分，无响应或不满足不得分。

（3）标 “#”号为一般技术指标，无响应或不满足不得分。

（4）标 “▲”号条款的指标，投标人须提供包含相关指标项的证明材料，证明材料可以使用生产厂家官方网站截图或产品白皮书或第三方机构检验报告或彩页或其他相关证明材料，未按要求提供相关技术资料证明材料的，将视为无效响应。

标项1：

| 序号 | 评分类型 | 评分标准 | 分值 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 价格 | 评标基准价：满足招标文件要求且投标总价最低的投标报价为评标基准价。投标报价得分=（评标基准价/投标总价）×30%×100注：计算结果保留两位小数。 | 30 |
| 2 | 技术 | 投标人应逐条响应所有技术参数指标。 | 60 |
| 2.1 | 投标文件对招标文件采购需求中技术参数的响应程度 | 审查投标文件对招标文件采购需求的响应程度进行打分，完全满足采购需求技术参数要求的得 42分. 1、标 “▲”号标记的为实质性技术指标(共4条)，无响应或不满足，将导致废标； 2、标“*”号标记的为关键技术指标（共 33 条），每满足一条得 1 分，共 33 分。 3、标 “#”号为一般技术指标（共18条）每满足一条得 0.5分，共 9分。 备注：1、未按要求提供相关技术资料证明材料的将视为无效响应。 2、有子条目的指标项，其指标项数以最末级计数 | 42 |
| 2.2 | 售后服务方案 | 根据投标人承诺的最终质保期打分（质保期须按整年度承诺）： 承诺的质保期：满1年的得2分； 满2年的得3分；满3年的得4分；满4年及以上的得5分。 承诺提供的质保期小于1年，得0分。 | 5 |
|  |  | 1、除售后服务第1条质保服务要求外，每有1条响应并满足售后服务要求，服务体系及保证措施完善得1分，共6条，最高6分。 | 6 |
|  | 供货及 培训方案 | 综合考评投标人的供货及培训方案： 1.1供货方案满足采购实际需求的得2分； 1.2供货方案基本满足采购实际需求的得1分； 1.3供货方案不满足采购实际需求的得0分 2.1培训方案满足采购实际需求的得2分； 2.2培训方案基本满足采购实际需求的得1分； 2.3培训方案不满足采购实际需求的得0分 3.未提供的得0分。 | 4 |
|  | 验收方案 | 综合考评投标人的验收配合方案： （1）方案满足采购实际需求的得3分； （2）方案基本满足采购实际需求的得1分； （3）方案不满足采购需求或未提供的得0分。 | 3 |
| 3 | 资信商务 |  | 10 |
| 3.1 | 类似项目业绩 | 类似项目案例： 投标人提供2021年7月1日至投标截止前类似项目案例（以合同签订日期为准），每提供1份有效合同得2分，5份合同及以上得10分。（合同复印件至少需体现合同名称、签订方名称、签订时间、合同标的以及双方签署盖章页章）。 | 10 |

标项2：评审标准

| 序号 | 评分类型 | 评分标准 | 分值 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 价格 | 评标基准价：满足招标文件要求且投标总价最低的投标报价为评标基准价。投标报价得分=（评标基准价/投标总价）×30%×100 注：计算结果保留两位小数。 | 30 |
| 2 | 技术 | 投标人应逐条响应所有技术参数指标。 | 62 |
| 2.1 | 投标文件对招标文件采购需求中技术参数的响应程度 | 审查投标文件对招标文件采购需求的响应程度进行打分，完全满足采购需求技术参数要求的得43分. 1、标 “▲”号标记的为实质性技术指标（共2条），无响应或不满足，将导致废标； 2、标“*”号标记的为关键技术指标（共1条），每满足一条得4分，共4分。 3、标 “#”号为一般技术指标（共39条）每满足一条得1分，共39分。 备注：1、未按要求提供相关技术资料证明材料的将视为无效响应。 2、有子条目的指标项，其指标项数以最末级计数 | 43 |
| 2.2 | 售后服务方案 | 根据投标人承诺的最终质保期打分（质保期须按整年度承诺）： 承诺的质保期：满1年的得2分；满2年的得3分；满3年的得4分；满4年的得5分；5年及以上的得6分。 承诺提供的质保期小于1年，得0分。 | 6 |
|  |  | 1、除售后服务第1条质保服务要求外，每有1条响应并满足售后服务要求，服务体系及保证措施完善得1分，共6条，最高6分。 | 6 |
|  | 供货及 培训方案 | 综合考评投标人的供货及培训方案： 1.1供货方案满足采购实际需求的得2分； 1.2供货方案基本满足采购实际需求的得1分； 1.3供货方案不满足采购实际需求的得0分 2.1培训方案满足采购实际需求的得2分； 2.2培训方案基本满足采购实际需求的得1分； 2.3培训方案不满足采购实际需求的得0分 3.未提供的得0分。 | 4 |
|  | 验收方案 | 综合考评投标人的验收配合方案： （1）方案满足采购实际需求的得3分； （2）方案基本满足采购实际需求的得1分； （3）方案不满足采购需求或未提供的得0分。 | 3 |
| 3 | 资信商务 |  | 8 |
| 3.1 | 类似项目业绩 | 类似项目案例： 投标人提供2021年7月1日至投标截止前类似项目案例（以合同签订日期为准），每提供1份有效合同得2分，最高不超过8分。（合同复印件至少需体现合同名称、签订方名称、签订时间、合同标的以及双方签署盖章页章）。 | 8 |

标项3：评审标准

| 序号 | 评分类型 | 评分标准 | 分值 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 价格 | 评标基准价：满足招标文件要求且投标总价最低的投标报价为评标基准价。投标报价得分=（评标基准价/投标总价）×30%×100 注：计算结果保留两位小数。 | 30 |
| 2 | 技术 | 投标人应逐条响应所有技术参数指标。 | 62 |
| 2.1 | 投标文件对招标文件采购需求中技术参数的响应程度 | 审查投标文件对招标文件采购需求的响应程度进行打分，完全满足采购需求技术参数要求的得46分. 1、标 “▲”号标记的为实质性技术指标（共2条），无响应或不满足，将导致废标； 2、标“*”号标记的为关键技术指标（共5 条），每满足一条得5分，共25分。 3、标#”号为一般技术指标（共7条）每满足一条得3分，共21分。 备注：1、未按要求提供相关技术资料证明材料的将视为无效响应。 2、有子条目的指标项，其指标项数以最末级计数 | 46 |
| 2.2 | 售后服务方案 | 根据投标人承诺的最终质保期打分（质保期须按整年度承诺）： 承诺的质保期：满1年的得2分； 满2年的得3分；满3年的得4分；满4年及以上的得5分。 承诺提供的质保期小于1年，得0分。 | 5 |
|  |  | 1、除售后服务第1条质保服务要求外，每有1条响应并满足售后服务要求，服务体系及保证措施完善得1分，共4条，本项最高得4分。 | 4 |
|  | 供货及 培训方案 | 综合考评投标人的供货及培训方案： 1.1供货方案满足采购实际需求的得2分； 1.2供货方案不满足采购实际需求的得0分 2.1培训方案满足采购件实际需求的得2分； 2.2培训方案不满足采购实际需求的得0分 3.未提供的得0分。 | 4 |
|  | 验收方案 | 综合考评投标人的验收配合方案： （1）方案满足采购实际需求的得3分； （2）方案基本满足采购实际需求的得1分； （3）方案不满足采购需求或未提供的得0分。 | 3 |
| 3 | 资信商务 |  | 8 |
| 3.1 | 类似项目业绩 | 类似项目案例： 投标人提供2021年7月1日至投标截止前类似项目案例（以合同签订日期为准），每提供1份有效合同得2分，最高不超过8分。（合同复印件至少需体现合同名称、签订方名称、签订时间、合同标的以及双方签署盖章页章）。 | 8 |

标项4：

| 序号 | 评分类型 | 评分标准 | 分值 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 价格 | 评标基准价：满足招标文件要求且投标总价最低的投标报价为评标基准价。投标报价得分=（评标基准价/投标总价）×30%×100 注：计算结果保留两位小数。 | 30 |
| 2 | 技术 | 投标人应逐条响应所有技术参数指标。 | 64 |
| 2.1 | 投标文件对招标文件采购需求中技术参数的响应程度 | 审查投标文件对招标文件采购需求的响应程度进行打分，完全满足采购需求技术参数要求的得47分. 1、标“*”号标记的为关键技术指标（共18条），每满足一条得2分，共36分。 2、标 “#”号为一般技术指标（共11条）每满足一条得1分，共11分。 备注：1、未按要求提供相关技术资料证明材料的将视为无效响应。 2、有子条目的指标项，其指标项数以最末级计数 | 47 |
| 2.2 | 售后服务方案 | 根据投标人承诺的最终质保期打分（质保期须按整年度承诺）： 承诺的质保期完全满足： 本项货物整体质保期 1年，其中超低温冷冻箱和冷冻箱质保期为5年，液氮储存罐5年真空质保的，得2分； 承诺的货物整体质保期；满2年的得4分；满3年的得5分；满4年的得6分；满5年及以上的得7分。 承诺提供的货物整体质保期小于1年，且超低温冷冻箱、冷冻箱质保期和液氮储存罐真空质保小于5年，得0分。 | 7 |
|  |  | 1、除售后服务第1条质保服务要求外，每有1条响应并满足售后服务要求，服务体系及保证措施完善得1分，共4条，最高4分。 | 4 |
|  | 供货及 培训方案 | 综合考评投标人的供货及培训方案： 1.1供货方案满足采购实际需求的得2分； 1.2供货方案基本满足采购实际需求的得1分； 1.3供货方案不满足采购实际需求的得0分 2.1培训方案满足采购实际需求的得2分； 2.2培训方案基本满足采购实际需求的得1分； 2.3培训方案不满足采购人实际需求的得0分 3.未提供的得0分。 | 4 |
|  | 验收方案 | 综合考评投标人的验收配合方案： （1）方案满足采购实际需求的得2分； （2）方案基本满足采购实际需求的得1分； （3）方案不满足采购需求或未提供的得0分。 | 2 |
| 3 | 资信商务 |  | 6 |
| 3.1 | 类似项目业绩 | 类似项目案例： 投标人提供2021年7月1日至投标截止前类似项目案例（以合同签订日期为准），每提供1份有效合同得1分，最高不超过6分。（合同复印件至少需体现合同名称、签订方名称、签订时间、合同标的以及双方签署盖章页章）。 | 6 |
| 总分 |  |  | 100 |

第四章   采购需求

- 采购内容

本项目预算：262万元，4个标项。需求情况如下：

- 采购需求

参数说明

（1）标 “▲”号标记为实质性技术指标，无响应或不满足，将导致废标。

（2）标 “*”号标记为关键技术指标，将重点打分，无响应或不满足不得分。

（3）标 “#”号为一般技术指标，无响应或不满足不得分。

（4）标 “▲”号条款的指标，投标人须提供包含相关指标项的证明材料，证明材料可以使用生产厂家官方网站截图或产品白皮书或第三方机构检验报告或彩页或其他相关证明材料，未按要求提供相关技术资料证明材料的，将视为无效响应。

标项1：便携式运动心肺功能测试系统等设备采购

（一）采购设备明细表                             金额单位：万元

| 序号 | 产品名称 | 配置清单 | 数量 | 单位 | 进口/国产 | 采购限价（万元） | 是否核心产品 | 是否属于医疗器械 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 便携式运动心肺 功能测试系统 | 1.主机 1台 2.高精度运动传感器1个。 3.高精度运动传感器PC端软件1套。 | 1 | 套 | 进口 | 45 | 核心 产品 | 否 |
| 2 | 心率表 |  | 5 | 个 | 国产 | 5 |  | 否 |
| 3 | 简单反应时 |  | 2 | 台 | 国产 | 2 |  | 否 |
| 4 | 运动反应时 |  | 2 | 台 | 国产 | 1 |  | 否 |
| 5 | 深度知觉测试仪 | 1.主机1台 2.遥控器1个 | 2 | 台 | 国产 | 1 |  | 否 |
| 6 | 闪光融合频率计 |  | 2 | 台 | 国产 | 1 |  | 否 |
| 7 | 无氧功率车 | 1.测试主机1台 2.专用无氧功能测试分析软件1套 3.支架以及螺母1套 4.变压器、电缆及数据传输线 1套 5.专业脚蹬、扶把和车座 1套 6.配重片：8个1KG，1个0.5KG，4个0.1KG。 | 2 | 套 | 进口 | 20 |  | 否 |
| 8 | 肺功能测试仪 |  | 3 | 台 | 国产 | 15 |  | 医疗器械 |
| 9 | 心电图机 |  | 3 | 台 | 国产 | 9 |  | 医疗器械 |
| 10 | 血压计 |  | 100 | 个 | 国产 | 1 |  | 医疗器械 |
| 11 | 心率无氧阈自行车 |  | 2 | 台 | 进口 | 20 |  | 否 |
| 12 | 有氧功率车 | 1.主机 1台 2.液晶显示屏1个 3.带轮的前支架及螺母 1套 4.后支架及螺栓\螺母 1套 5.心率发射带 1套 6.脚蹬 1套 7.车座 1套 8.扶把 1套 9.有氧功率测试软件1套 | 1 | 台 | 进口 | 5 |  | 否 |
| 13 | 合计 |  |  |  |  | 125 |  |  |

##### （二）技术参数及功能用途

1、便携式运动心肺功能测试系统：

*1.1、产品资质：具有ISO9001国际认证，具有CE国际认证。(提供证书复印件或扫描件)

1.2、技术参数

*1.2.1流量表：双向数字涡轮式，可永久使用；

流量表流量范围：0－16L；

流量表通气量范围：0－300L/分 ；

流量表精确度：±2%  ；

流量表流速阻力： <0.6cmH2O/L/S @ 14L/S；

氧分析器精确度：±0.05% Vol ；

氧分析器范围：0-25% ；

二氧化碳精确度：±0.05% Vol. ；

二氧化碳范围：0-10%。

#1.2.2 主机接收功能：具备蓝牙遥测接收功能，非老式无线电接收容易受到干扰。

#1.2.3氧电池每个使用寿命：可以连续使用至少12个月 。

充电电池：智能锂离子可充电电池，体积小，内置于运动心肺测试仪主机内，可拆卸，可以连续使用4小时 。

#1.2.4人体工程学设计背带支架，将主机固定在人体背部，并可根据体格进行调整，不会对人体的肩部和手臂的活动造成影响。

使用面罩测试运动代谢功能。

测量方法：一口气法。

* 1.2.5主机存储量：存储能力至少可记录2,048,000次呼吸，并可扩展SD卡存储使用

▲1.2.6主机自带不小于3.5寸触摸屏设计显示屏，可直接在主机上进行触屏操作，同时自带4个防水操作按键，直接通过按键操作可完成定标与测试，无需电脑也能独立使用。

*1.2.7主机内置3D全球定位系统：全球定位系统水平精度：< 2.5米，速度精度：0.1米/秒

*1.2.8符合国际IP54标准，高密度防尘、防水设计，可以在户外进行不同气候环境下的测试（包括下雨天使用），适合户外远距离遥测运动心肺测试。

*1.2.9支持头部运动数据获取：提供1个高精度运动传感器，能够配合近红外脑成像测试，获取头部俯仰角、倾斜角度等数据，可输出四元素&欧拉角、3轴加速度数据、3轴陀螺仪数据、3轴磁力计数据、时间戳数据等原始数据。运动传感器为全无线设计，重量：≤12g；尺寸：≤40*30*10mm；电池续航能力：≥6小时；延迟：≤30ms；运动传感器内部采样率：≥800Hz；运动传感器需采用防水设计，达到IP68防水等级；运动传感器数据输出方式：Bluetooth 5.0，配套Android 及iOS手机APP，配套Ipad程序，支持建立人体模型，计算关节角度；支持用户二次开发，配备 Android 和iOS的SDK，配备PC端数据采集软件；运动传感器方向测量精度：静态倾斜精度≤0.5°、航向精度≤1°；动态倾斜精度≤1°、航向精度≤2°。

1.3、测量指标

*1.3.1运动心肺功能测试：VO2、VCO2、VE、TI、TE、Ttot、Vt、FetO2、FetCO2、VE、FeO2、FeCO2、VD/Vt、PetCO2、PetO2、VE/VO2、VO2/HR、VO2/kg、RQ、VT1\LT1、VT2\LT2、METS、VO2max、VO2@ VT1\LT1、VO2@ VT2\LT2、BR、VO2/HR、REE 等

#1.3.2遥测心率：HR、HRmax等。

#1.3.3全球定位系统测定：Long, Lat, GPS Altitude ,GPS Speed, GPS Dist等。

1.4、可升级功能

*1. 4.1可升级混合室法测试运动气体代谢测试，可同时具备混合室与一口气接一口气法。

*1.4.2可选配长距离蓝牙功能（接收范围可达1000米）。

*1.4.3可升级水下游泳肺通气测试功能：更有效地测定游泳过程中的耗氧量、呼吸商及能量代谢等数据。

*1.4.4可升级水下游泳肺通气测试功能：更有效地测定游泳过程中的耗氧量、呼吸商及能量代谢等数据。

▲1.5需提供制造商的授权和售后服务承诺书

2、心率表

*2.1 心率表采用传感器融合技术，内置不少于9颗LED光学传感器。实时监测能量消耗、心率、心率区、强度等相关数据。手表支持GPS、GLONASS、GALILEO和QZSS四大卫星定位、支持双频 GPS，为户外运动提供精准数据，实时监测运动的速度和距离等相关数据。睡眠质量监测，分析睡眠状况、24小时活动量监测和全天候检测心率数据。

*2.2 从手腕上即可测量跑步功率，无需另配步速传感器或者其它传感器设备

*2.3光学心率表，采用传感器融合技术，搭配9个LED传感器光学通道和四个生物阻抗传感器，感知运动模式和皮肤接触的质量，精准监测心率数据。

*2.4实现全天候的心率和HRV（R-R心率变异数据）监测功能，并引入7个温度传感器，用以获得更精准的体温数据，用于经期预测、睡眠监测等功能；还加入了血氧饱和度传感器（SpO2 ），监测血氧水平，使更准确地获取睡眠质量及负荷监测；

*2.5防水100米。可以监测游泳心率数据，监测游泳划水次数和频率；

3、简单反应时：

#3.1量程：0.0001-9.99s.工作电压：AC220V±10%，工作环境：温度0～40℃、湿度≤90%RH，贮存环境：温度－10～50℃、湿度≤75%RH，显示：液晶（LCD）显示，

*3.2分度值：0.01s，精度：±0.01s。评价受试者神经肌肉系统的反应和动作的综合能力。测试部分扇面设计，五个按键指示灯及蜂鸣器声、光信号随机启动，没有规律可循，保障测试过程的公平性，以减少主观误差。

4、运动反应时设备：

#4.1设备具有四种实验模式：

实验Ⅰ：测试反应时及8个方位键的运动时

实验Ⅱ：测试反应时及6个不同距离的运动时

实验Ⅲ：测试在定时1分钟或0.5分钟内的敲击次数

实验Ⅳ：测试正确完成一套规定的编码敲击动作所需要的总时间、反应时、运动时、运动完成时和敲击总次数。

5、深度知觉测试仪：

#5.1设备组成：主机、遥控器。重量：≤5kg。

*5.2比较刺激移动速度分快慢二档：快 50mm/s，慢 25mm/s。比较刺激移动方向可逆，移动范围为400mm。比较刺激与标准刺激的横向距离为≥55mm。

6、闪光融合频率计；

*6.1亮点闪烁频率：4.0---60.0Hz，0.1Hz分档可调，数码电位器调节。三位数字显示，误差小于 0.1Hz，亮点闪烁亮黑比：1:3、1:1、3:1三档。

#6.2亮点颜色：红、黄、绿、蓝、白5种可选；亮点直径：2mm。亮点观察距离：约500mm。背景光：白色，强度分四档可调1、1/4、1/16与全黑。亮点波形：方形。

7、无氧功率车：

#7.1用于无氧功率测试.

#7.2爆发能力的评价，能准确地测试出峰值功率的大小和出现的时间以及功率衰减速度，显示屏时时显示转速、功率、心率、时间、速度、距离、能量消耗等指标，数据处理功能可以横向、纵向对比及按每公斤体重计算的相对数值等。

*7.2测试的指标有功率峰值、最小功率、平均功率、功率衰减及每公斤体重计算的相对值。配有专用测试分析软件，与电脑连接后进行无氧做功能力测试和分析（爆发力评价）。所有测试数据可自动存储、比较、分析。并可以EXCEL格式输出，以便进行进一步研究和分析。

▲7.3采用权威准确的机械阻力原理作为阻力和校准方式

*7.4内置WINGATE无氧功测试程序

*7.5为保证无氧耐力测试的精确性采用配重盘加负荷方式，可将负荷迅速增加至设置的数值，配重框重1KG，配重片标准配置为8个1KG，1个0.5KG和4个0.1KG

*7.6有三种测试方式，分别是手动（受试者自己加负荷）、半自动（受试者自己加负荷，测试者通过电脑开始记录）和全自动（设定好最大圈数后，当转速达到最大转速时，自动加载负荷并开始记录）可以模拟实际运动中的启动、冲刺等训练，测试爆发力能力.

▲7.7 需提供制造商授权和售后服务承诺书；

8、肺功能测试仪：

*8.1流量测量：孔板流量计。体积精度：±3%或±50毫升以内。

体积检测：流量积分。流量范围：0.05— ±14升/秒。体积范围：10升。分析项目：肺活量、用力肺活量、分钟最大通气量等。

#8.2计算机接口：RS232C。电池：可充电铅酸电池。重量：≥2.5kg。

9、心电图机：

*9.1采用10.1英寸高分辨率（1280*800）彩色液晶屏显示，全屏触摸与功能快捷键双操作控制，方便快捷

*9.2十二导联同步采集，支持常规十二导联、Cabrera导联波形显示。通过对心电信号的工频（50/60Hz）滤波、基线滤波和肌电（25/35Hz）滤波，可以获得更高质量的心电图谱。

同屏显示3、6、12导联心电波形，显示心率值、打印模式、灵敏度、走纸速度、滤波器状态、时钟、电量、背景网格、测量参数与解释等信息，并具有导联脱落、导联过载、系统工作状态提示功能

#9.3交直流两用（可以适应50/60Hz交流电频率），内置可充电锂电池和充电电路、完善的电池过流和过压保护电路。

最佳直流状态下可待机10小时、持续打印时间不小于3小时、满足出诊、体检的需要。

内置热敏打印机，支持自动M×N、M×N+1、M×N+2、节律M行、手动等多种打印模式及格式，打印内容包含：时间、走纸速度、灵敏度、定标信号、导联名称、滤波状态、患者信息，可设置打印波形长度、输出测量参数、诊断结论、叠加QRS波形、直方图、趋势图、间隔列表等信息，具备定时打印、心律失常自动触发打印等功能，可满足不同的应用需要。

具有常规心电图参数自动测量和解释功能，提供心率、PR间期、P时限、QRS时限、QT/QTc间期、P/QRS/T电轴、R(V5)、S(V1)、R(V5)+S(V1)幅度等测量参数及自动诊断结论，减轻医生工作负担。

内置大容量存储器，可存储至少4000份(数据保存时长10秒钟)的病历，方便医生回顾病历和统计信息。

*9.4历史病历可回顾、查询、修改、传输、打印、导联纠正，也可导出多种电子文件格式（dat、pdf、xml、bmp、jpeg、png等）。

*9.5具备简体中文、英文操作界面，可打印输出相应语言的报告，内置虚拟全键盘，支持中/英文输入法。

10、血压计：

#10.1血压计类型：水银血压计。测试范围：0-40kPa。最小分度值：0.5kPa。显示类型：双刻度显示。

11、心率无氧阈自行车

#11.1机械座椅可调节；可承患者体重≥160kg；

*11.2负荷范围：6到1000W； 多种定义递增运动测试协议，运动心电或运动心肺系统协议接口；多种用户可编程的运动测试协议  。

12、有氧功率车

*12.1用于有氧能力测试，最大摄氧量测定和有氧代谢能力的训练。

配有专用测试分析软件，可进行有氧能力测评（最大摄氧量测定）（软件与车不联机）。

所有测试数据可自动存储、比较、分析。并可以EXCEL格式输出，以便进行进一步研究和分析。

显示与分析：具有心率、转速、功率、阻力、时间、距离等指标以及最大摄氧量的相对值和绝对值，并对结果进行评价和分级。

结果比较：纵向比较和横向比较。

具有心率监测系统。可通过佩戴心率带测试心率。

*12.2采用权威准确的机械阻力原理作为阻力和校准方式。

*12.3配有novo mini液晶显示器，具有ANT+和智能蓝牙系统， 支持FE-C 和 FTMS通讯协议，进行数据向第三方设备或系统传输 。显示器方便功率设置和查看，并可在训练测试时，实时查看各项指标。

#12.4座椅调节：可上下调节。车把调节：上下前后四个方向均可调节。

#12.5负荷范围：0-1200W。

训练模式： 可在触控显示屏上设定训练负荷和目标。

#12.6产品符合标准：ISO 9001/CE  No. 153601认证。

*12.7飞轮重量：≥20kg，规格：长1120mm、宽540mm、高1295mm、重52kg，最大承重250kg，需提供制造商授权和售后服务承诺书。

##### （三）交货时间

合同签订生效之日起30日历天内完成生产、运输、物流到货、安装、调试及验收等。

（四）实施要求

1、合同签订后，中标人按照合同约定交付周期将所投产品按签订合同的具体数量、具体地点运送到最终目的地。所有货物运抵现场并安装调试合格，经校方核对无误，双方签署收货单的日期为交货日期。

2、中标人负责组织专业技术人员进行产品安装调试，并负责调试至验收合格交付采购人使用，采购人应提供必须的基本条件或有专人配合，保证各项安装工作顺利进行。设备到场后，在双方约定的时间内完成安装、调试。

3.在双方签署验收证书后三十日内，如果发现货物内在的、非显而易见的损坏，或者货物的质量与合同规定不符，或者在货物质量保证期内证实货物是有缺陷的（包括潜在的缺陷或使用不符合要求的材料等），使用方有权要求免费更换有缺陷的货物或部件。使用方应在发现该情况之日起三日内以书面形式通知供货方，在收到通知后十日内免费更换有缺陷的货物或部件，相关费用由供货方承担，且货物保修期顺延至使用方再次验收合格之日起算。

（五）售后服务

1. 提供1年原厂质保，质保期内免费提供系统维护、升级等技术支持服务。

2.质保期满后应提供系统维护、扩充、升级等方面的技术支持服务。

3.系统故障报修的响应时间：提供全天候无间断的远程技术服务，4小时内对问题做出响应。若电话中无法解决，2个工作日内到达现场进行解决。

4.免费为采购人提供培训及咨询服务。免费提供所购软硬件产品的中文版的操作说明书及相关技术资料。

5.中标人承诺的服务中如涉及第三方提供的，由中标人负责协调。

6.中标人按照投标承诺在合同货物的质量保修期内免费为采购方提供合同货物的技术指导和维修升级服务。

7.中标人保证在合同货物出现故障和缺陷时或接到采购方提出的技术服务要求后4小时内予以答复，如采购方有要求或必要时，投标人应在接到采购人通知后48小时内派员到达设备现场免费维修和提供现场指导。如中标人在接到采购人维修通知后72小时不能修复货物，中标人提供与该货物同类型号的备用货物，如因此给采购人造成损失，中标人应负责赔偿。

（六）验收标准

按照采购合同的约定和现行国家标准、行业标准或企业标准对每一项技术、服务、安全标准的履约情况进行考核与验收。

标项2：运动生理、电生理实验教学设备包采购

（一）采购设备明细表                             金额单位：万元

| 序号 | 产品名称 | 配置清单 | 数量 | 单位 | 进口/国产 | 采购限价（万元） | 是否属于核心产品 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 运动生理学实验教学设备包 | 1.脂质介质方法包 2.短链脂肪酸方法包 3.初级代谢产物分析方法包 | 3 | 套 | 国产 | 30 |  |
| 2 | 电生理教学配套设备 | 1.分析天平 2.小鼠心电血压植入子 3.小动物呼吸麻醉一体机 4.小动物多功能手术台 5.PH计 6.PCR扩增仪 | 6 | 套 | 国产 | 30 | 核心产品：小动物呼吸麻醉一体机。 |
| 3 | 合计 |  |  |  |  | 60 |  |

##### （二）技术参数及功能用途

1.运动生理学实验教学设备包

1.1脂质介质方法包

#（1）功能：可分析各种生物样品中的脂质介质。

#（2）方法包中应提供 130 种化合物的批处理分析条件，包含来自于花生四烯酸级联及其相关物质。

#（3）可使用内标对每组化合物的样品处理和测定时离子化效率这两个过程中的提取效率进行校正。

#（4）软件可使用“Co-injection”进样方法来减少峰形相关的问题，使得在同一分析批次中可分析极性由高到低的脂质介质及其相关化合物。

1.2、短链脂肪酸方法包

#（1）应包含六个短链脂肪酸（C2至C5）和其他十六个化合物，包括代表中央代谢途径的有机酸。

#（2）该方法包应包含优化过的分离条件和样品前处理过程。

#（3）软件可通过示例详细说明如何执行从样品提取到衍生化的预处理，以及从数据采集和数据分析的全过程。

1.3、初级代谢产物分析方法包

#（1）可在一个分析批内高速测定多达55 种初级代谢产物。

#（2）已由 CE/MS 验证过的生物组织前处理方案和通过二个内标来保证不同样品结果标准化的工作流程，可分析的代谢途径包含：糖酵解系统， TCA 途径，戊糖磷酸途径、氨基酸、核苷酸等。

2.电生理教学配套设备

2.1分析天平

# (1)最大秤量 220 g，可读性 0.1 mg，稳定时间 2 s，秤盘直径 90 mm，检定分度值 1 mg；

#（2）内部；校正

2.2小鼠心电血压植入子

# (1)植入子重量：2.2g，体积：1.4cc；

▲(2)可同时得到生物电、血压、体温及活动度参数；

# (3)可24小时连续不间断工作：30天；

# (4)植入子压力输入范围： -20-300mmHg、精度：± 3 mmHg、测量漂移：<3mmHg/月；

2.3小动物呼吸麻醉一体机

2.3.1整体主机：

#（1）触控彩面液晶屏操作方式；

▲（2）兼容LabChart数据记录，支持生理数据USB接口数字输出，也支持模拟信号输出至PowerLab记录仪；

*（3）内置监测功能，实时显示呼吸参数，血氧饱和度、心率、呼吸末CO2等数据实时显示和采集；

#（4）具备单呼吸机，单麻醉机，呼吸麻醉一体机等多种工作模式；

2.3.2麻醉模块：

#（1）省麻醉剂，通常情况下，1小时实验消耗的麻醉剂小于1cc；

#（2）支持多动物同步麻醉，动物安全性高，全数字式精确麻醉浓度控制，浓度控制精度到0.01%，范围0-5%；

#（3） 内置校正单元，设备使用过程中永远不用矫正，流速范围：0ml/min~2L/min，精度0.1ml/min；

#（4） 配置全封闭快速吸药装置。

2.3.3呼吸模块：

#（1）全自动智能机，只需输出动物体重，种属，所有参数仪器自动设定好；

#（2）多用途设计，可应用于从初生小鼠到大鼠，3-1250g；

#（3）压力和体积双模式；

#（4）呼吸频率范0－500次；呼吸比1:1-1:8；

2.3.4  动物加热模块：

#（1）使用远红外加热方式；利用肛温探头反馈控制动物加热，温度控制范围25-45℃。

2.4、小动物多功能手术台

#（1）加热面积：170*270mm，全区域加热；

#（2）表面ECG手术台面，可无创采集心电信号，配备外置心电导联接口，方便动物手术体位灵活摆放，方便使用针式电极；

#（3）配套软件，可方便地记录数据、保存文件、回放数据；

#（4）内置蓝牙模块，可在手机APP上控制手术板温度，实时查看动物生理数据等。

2.5、PH计

#（1）分辨率 0.01/0.1，准确度(±)0.01；

#（2）温度分辨率 0.1 °C，温度准确度(±)0.3 °C；

#（3）操作简单支持校准。

2.6、PCR扩增仪

#（1）样品基座：标准0.2mL×96孔模块；

#（2）最大模块变温速率：10.0℃/秒，变温速率可调节

#（3）温度准确性： ±0.25℃（35-99.9℃之间）

#（4）PCR体积范围：支持10—100 uL, 允许1-100 uL

#（5）共6组独立控温区域，可精确设置6个不同温度，实现梯度PCR；支持区间温差最大5℃，整体25℃；允许区间最大10℃，整体30℃

#（6）联机操控：无需购买软件，允许多台机器在同一局域网内相互连接，并设置由其中一台来操控

#（7）内置模拟模式，可模拟Applied Biosystems Veriti，2720,Bio-Rad T100，Takara Dice和博日XP等市面主流PCR仪热学性能，保证实验的平稳过渡

（三）交货时间

合同签订生效之日起30日历天内完成生产、运输、物流到货、安装、调试及验收。

（四）售后服务

1、投标人对所投产品提供1年的免费上门质量保修。保修期内免费更换零配件，7×24小时技术响应，48小时内维修工程师到达维修现场。保修期自验收合格之日起计算。

2、由生产厂家技术人员为用户提供现场技术培训，涵盖产品的原理、操作、维护、维修和保养等相关培训；投标人为用户提供产品终身技术服务。

3、在任何时候，中标人均不能免除因产品本身的缺陷所应负的责任。中标人有义务对所提供的货物实行终身维护和对产品进行定期的检测与维护。

4、保修期过后，维修只收成本费，维修人员的食宿、交通费自理。

5、所投产品应是全新的(包括所有零配件、专用工具等)，表面无划伤，无碰撞，各项技术指标完全符合国家计量检测标准。

6、提供定期对设备校正的服务；中标人提供的货物必须符合中华人民共和国有关环保和安全要求以及检测标准、规范，并通过制造商所在国及中华人民共和国相关强制认证。

7、本项目为交钥匙工程，所报价格应为含税全包价，包括货物制造、运输、装卸、包装、保险、安装、旧设备的更换、调试、验收、培训、保修售后服务等全部费用。

（五）验收标准

按照采购合同的约定和现行国家标准、行业标准或企业标准对每一项技术、服务、安全标准的履约情况进行考核与验收。采购人有权根据需要设置出厂检验、到货检验、安装调试检验、配套服务检验等多重验收环节。必要时，采购人有权邀请参加本项目的其他投标人或者第三方机构参与验收。参与验收的投标人或者第三方机构的意见作为验收书的参考资料一并存档。验收结束后，应当出具验收书，列明各项标准的验收情况及项目总体评价，由验收双方共同签署。

标项3：国民体质测试系统采购

（一）采购设备明细表                             金额单位：万元

| 序号 | 产品名称 | 配置清单 | 数量 | 单位 | 进口/国产 | 采购限价（万元） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 国民体质监测系统 | 1.人体成分分析仪 2.超声波全干式跟骨骨密度测试仪 | 1 | 套 | 国产 | 30 |  |
| 2 | 合计 |  |  |  |  | 30 |  |

##### （二）技术参数及功能用途

本次采购的体质健康测试系统，应具备人体身体成分评估、儿童青少年生长发育评估、中老年人骨质健康测试和评价功能。硬件模块可满足全年龄段人体成分测评和骨质健康测试评估，软件模块需满足实验室原有数据库软件读取身体成分和骨密度测试数据功能。

1.人体成分分析仪

* 1.1需采用4极8点接触式电极；通过6个不同的频率分别在5个节段部分进行30个电阻抗测量；

# 1.2测试模式：成人模式、儿童模式；

# 1.3 三种报告模式：体成分报告、儿童报告、水分报告；

▲1.4研究结果：包括人体成分分析、 肌肉脂肪分析、 肥胖分析、肌肉均衡、 细胞外水分比率分析、内脏脂肪面积、生物电阻抗值、全身相位角（50kHz）。

# 1.5软件连接方式：蓝牙、wifi、USB连接线、RS-232接口；

# 1.6参考标准：亚洲人标准；

# 1.7测量体重范围：10～270Kg，测量年龄范围：3～99岁，测量身高范围：95～220cm，测量阻抗范围：10～1000欧；额定电流：70uA～90uA；测试时间： 1分钟以内。

# 1.8 数据存储：通过输入ID号可储存结果100000次，配备工作站，用于数据管理和存储。

*1.9具备读取体成分测试设备数据功能，并可提供锻炼指导和膳食营养建议。

*1.10 需完成实验室现有体成分设备与实验室管理系统数据对接，增加体成分软件模块。

2.超声波全干式跟骨骨密度测试模块

* 2.1通过测量宽带超声衰减（BUA）和超声速度（SOS），计算评估跟骨部BMD和BQI；

* 2.2测量人群：3～99岁；

▲2.3输出指标包括超声速度（SOS）、超声振幅衰减（BUA）、骨质指数（BQI）、T值、Z值、骨折风险评估；

# 2.4评价标准采用中国人群标准。

（三）交货时间

合同签订生效之日起30日历天内完成生产、运输、物流到货、安装、调试及验收等。

（四）售后服务

- 产品最终验收合格后提供整机质保，质保期为1年，起始时间为验收合格之日起算。

- 运输：货物均由生产厂家直接生产配售，中间运输环节一切费用供应商承担。产品到达采购人使用现场后，由产品供应商派出工程师与采购人共同开箱清点货物，并做开箱记录，记录完毕后开始设备安装。

- 由生产厂家技术人员为用户提供现场技术培训，涵盖产品的原理、操作、维护、维修和保养等相关培训；投标人为用户提供产品终身技术服务。

- 在质量保修期内，因质量问题造成的损坏免费上门服务，维修响应时间为接到报修后，北京地区4小时内派人赴现场，京外地区48小时内派人赴至现场处理设备质量问题。在维修过程中，若因特殊原因严重延误维修时间，产品供应商应提前说明并经校方同意后，应相应延长保修期。

5. 过保维修：质保期外只收取设备所需备件的成本费，提供终身维修。如设备故障不能短期处理，当提供备机满足客户使用，直至设备维修完毕。

（五）验收标准

按照采购合同的约定和现行国家标准、行业标准或企业标准进行验收。

- 开机试运行，测试设备运行状态应良好。

- 软件模块运行，测试设备操控应达到招标技术参数的各项标准。

- 进行模拟实验采集数据，设备各项指标正常且与技术参数相符。

数据均可通过软件模块实现与实验室原有体质测试软件系统数据共享。

标项4：基因扩增分析系统采购

（一）采购设备明细表                             金额单位：万元

| 序号 | 产品名称 | 配置清单 | 数量 | 单位 | 进口/国产 | 采购限价（万元） | 是否核心产品 | 是否属于医疗器械 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 高压灭菌锅 |  | 1 | 台 | 国产 | 4 |  | 是 |
| 2 | 凝胶成像仪 |  | 1 | 台 | 国产 | 6 |  | 否 |
| 3 | 梯度PCR仪 |  | 1 | 台 | 进口 | 10 |  | 否 |
| 4 | 冷冻箱 |  | 2 | 台 | 国产 | 4 |  | 否 |
| 5 | 超低温冷冻箱 |  | 3 | 台 | 国产 | 18 | 核心产品 | 否 |
| 6 | 热风循环烘箱 |  | 1 | 台 | 国产 | 1 |  | 否 |
| 7 | 液氮储存罐 | 含配置1个液氮转运罐 | 1 | 个 | 国产 | 4 |  | 否 |
| 8 | 合计 |  |  |  |  | 47 |  |  |

##### （二）技术参数及功能用途

本系统包含七种设备总计10台：冷冻箱2台、超低温冷冻箱3台，热风循环烘箱、液氮储存罐（需另配置1个液氮转运罐）、高压灭菌锅、凝胶成像仪和梯度 PCR 仪各1台。

产品检测及认证要求：1高压灭菌锅：1）具有特种设备制造许可证；2）随机附带压力容器质量证明书（包括压力容器产品合格证、特种设备制造监督检验证书、设计蓝图等。）2 超低温冷冻箱：温度均匀性：<3℃，具有省级或省级以上权威机构检测报告；25℃环温，空载稳定运行断电回温至-50℃时间≥310min，具有省级或省级以上权威机构检测报告。

设备兼容匹配性要求：梯度 PCR 仪需兼容实验室现有的数字PCR分析系统。

现有PCR分析系统参数：

通量‌：能够处理96个样品；‌系统分析速度‌：每小时可以分析32个样品。

‌检测通道‌：具有两个检测通道，可以同时检测两个目标基因。

‌微滴生成‌：能够将每个样品的反应体系分为20,000个纳升级的微滴，样品无需酶解。

‌检测微滴总数‌：每个96孔板可以检测150万个微滴。

‌样本处理‌：样本处理后对PCR板进行封膜时，预热时间短，3分钟内即可达到设定温度。

‌可检测微滴的体积‌：可检测的微滴体积范围为0.88nl≤V≤0.91nL，可检测微滴直径为117um≤V≤122um。

‌双荧光检测‌：可实现双荧光同时检测，支持FAM/HEX(VIC)，兼容EvaGreen。

‌检测器‌：配备2个硅光子计数检测器；

‌灵敏度‌：能够检测到单拷贝基因；

‌适用探针和染料‌：适用于Taqman探针和荧光染料。

技术参数如下：

1 高压灭菌锅技术参数：

#1.1 排气模式：全自动内排，六级排汽速度

具有干燥功能

冷却风扇1个

管理权限5级

具有USB接口

自带灭菌记录存储系统

显示系统：中英文液晶显示

内置集汽瓶

工作电源：220V+10% 16A 50HZ/60HZ

温度显示精度：0.1℃

工作环境： 5℃~40℃，相对湿度不大于85%

灭菌腔材料：SUS304不锈钢

灭菌工作温度：105℃~135℃

灭菌时间：1-6000分钟

融化温度：60℃-115℃

融化时间：1-6000分钟

保温温度：45℃-79℃

保温时间：1-9999分钟

干燥温度设置范围：80-160度

干燥时间：1-300分钟

控制器：高速微电脑系统

压力表显示范围：-0.1~0.5MPa

压力：设计压力0.3MPa 安全阀起跳压力(最大使用压力)0.28MPa

*1.2缺水保护装置：灭菌腔底同时配备液胀式、铜质温度感应式、离子浓度式（水位传感器）三种不同干烧保护装置

*1.3灭菌器生产厂家在政府的特监平台具有账户，免费为用户办理特种设备开工告知。【提供注册的账户截图】

2 凝胶成像仪

*2.1箱体两侧切胶口双开门设计，避免交叉污染，尺寸125mm×100mm；配有安全使用装置，拉开抽屉即可自动关闭光源，使用户免受紫外线辐射；含紫外灯箱，白光反射板，紫外二组反射，波长：紫外透射滤色片210×250mm光源300nm，白光板面积210×300mm两侧反射滤色片200×50mm，反射光源254nm、365nm，两侧白光反射装置；

* 2.2 定时保护功能：10分钟内没有输入任何命令，全部光源自动关闭；可通过软件或机箱面板进行镜头的变焦、聚焦、光圈、透射紫外灯及反射灯的全自动控制；

*2.3条带水平度和垂直度可调：可手动调节条带的水平度和垂直度，以求获得更加精准的数据，具有多幅图像合并显示及分析功能。

#2.4观察口：尺寸125mm×60mm。  CCD 型号：微波观察芯片，分辨率2592(H)×1944(V)；像素要求：500万像素及以上； 像素密度：16bit ；镜头型号：Computar光学变焦8～48mm，光圈1.2自动；灵敏度：低于20pgEB染色双链的DNA；检测信噪比≥56db；专业滤光片590 nm超多层镀膜滤光片；软件：JP-GLE 1D分析软件（可选2D双向电泳凝胶分析软件）；

关闭操作软件：系统同时自动关闭全部光源，令实验更加安全、高效图像功能：调整图像大小、亮度、灰度、对比度、角度，条带校准、反色、裁切、旋转、缩放、加注文字。分析软件和图像获取软件一体化：图像拍摄、分析电泳凝胶、斑点印迹、狭线印迹和菌落计数等在同一界面完成。

#2.5 拥有仪器所使用软件的著作权至少2个以上。

#2.6 处理器(CPU)：Intel Core 13 i7；  内存：不小于32G；  硬盘容量：不小于1TB；   intel核显；  系统：Windows 11； 不小于14寸屏；具有sim卡插口。

3 梯度 PCR 仪技术参数

#3.1样本模块类型：固定；

重量：不超过15 kg (33 lb)；

内存 不小于4.6 GB，同时可外接USB设备无限拓展存储空间；

噪音等级 <90 dB；

触摸屏：8 in. LCD；

编程方式：基于 PCR 反应步骤的图形化和自动化工具；

适用于监管环境的安全功能：密码保护和安全模式；

报告导出：可导出运行日志和系统日志；

温度控制模式：Calculated 与 block；

机载操作系统：Linux；

通信：WiFi，云平台， USB-A 2.0, 以太网；

加热和制冷方式：Peltier 效应；

热盖温度范围：30–110°C；

温控范围：4–100°C；

可标配96 孔，样本容量 96 x 0.2 ml PCR 管或1 x 96PCR板；耗材类型：可使用0.2ml单管、八联管、96孔板等；

反应体系：1-50µl；

*3.2 电源：100–240 V, 50/60 Hz, 850 W max；可将用电功率降至1瓦；

*3.3 热盖：一键式打开或关闭自动化热盖，可90°垂直打开；自动化热盖自动感应塑料耗材的高度，不再需要手动调整热盖；

*3.4温度准确性：±0.2°C（90℃）；

温度均一性：±0.4°C（达到 90℃ 后 10s 内孔间温差）；

*3.5动态温度梯度功能：同时运行8个不同的温度；梯度温控范围：30 -100℃；梯度温差范围：1 - 24℃；梯度温度孵育时间：相同；

*3.6 最大升降温速率 5°C/sec；

平均升降温速率3.3°C/sec；

具有断电保护和断电恢复功能，包括样品保存程序，以及用户断电通知。

4 超低温冷冻箱技术参数

*4.1 立式，旁开门。有效容积≥850L，内部尺寸：≥870*690*1370(宽×深×高mm)；

*4.2 双芯靶向制冷。一台压缩机故障时，另一台压缩机工作可维持箱体内部温度不低于-78℃，确保样本存储安全，需提供具备资质的第三方检测机构检测报告作为证明；

*4.3 VIP保温板厚度≥20mm，箱体发泡层≥130mm。25℃环温，空载稳定运行断电回温至-50℃时间≥310min，需提供具备资质的第三方检测机构检测报告作为证明；

*4.4高精度微电脑温度控制系统，铂电阻温度传感器，箱体内温度控制在-40~-86℃范围内，控温精度0.1℃；温度均匀性：<3℃，需提供具备资质的第三方检测机构权威机构检测报告作为证明；

#4.5 运行功率：≤690W；

储存温度：-40~-86℃；

双锁设计；

留有远程监控接口，动态实时显示设备运行温度、设定温度环境温度、报警状态、时间等参数信息可连接蓝牙与WiFi，温度数据查看及数据曲线导出功能；

翅片式铜管冷凝器；EBM风机；

可存放不少于600个冻存盒；2ml冻存管可存放不少于60000个（以2英寸10×10冻存盒计算）。

5 冷冻箱技术参数

*5.1独立控温

双压缩机双系统，上室、下室可独立控温；丝管式蒸发器，丝管冷凝器；

*5.2 耗电量：25℃环温时，单日耗电量≤1.8Kw.h/24h（需提供第三方权威机构检测报告作为证明)。

*5.3温度均匀性：≤1.5℃(需提供第三方权威机构的检测报告作为证明)。

#5.4精确控温：

高清晰数码温度显示，上下室温度左右分区独立显示，高精度微电脑温度控制系统，确保箱体内温度保持在-10℃--25℃范围内，显示精度0.1℃。

声光报警系统：高低温、开门、断电、电池电量低、传感器故障等多重报警功能；开机延时和停机间隔保护功能；

#5.5 有效容积不低于450升；

# 6 热风循环烘箱技术参数：

电源电压：AC220V 50HZ；

控温范围：RT+10-200℃/RT+10-250℃；

温度波动度：±1.0℃；

温度分辨率：0.1℃；

温度均匀度：±3%(测试点为100℃)；

工作环境温度：+5-40℃；

有效容积大于200升；

载物托架 2个；

定时范围：0-9999min；

箱体内均采用镜面不锈钢氩弧焊制作而成，箱体外采用钢板；

采用具有超温偏差保护、数字显示的微电脑P.1.D温度控制；

热风循环系统由能在高温下连续运转的风机和合适风道组成；

采用新型的合成硅密封条，能长期高温运行，使用寿命长，便于更换；

控温面板上可调节箱内进风和排气量大小。

7 液氮储存罐技术参数：

#7.1 采用液相液氮储存方式，确保生物样品长期存储；

设备存储有效容积≥175升，口径≤216mm；附加的运输补给罐容积≥50升；

静态液氮保存期高于180天；

方提筒数量不少于6个，每个层数不少于10层；

冻存量2ml冻存管≥6000支；

高度不超过1100mm；

空重(含提桶)不超过70kg；

标配锁盖；

须配置1个50升的运输补给液氮罐；

*7.2 静态液氮蒸发量不高于0.95升/天。

#7.3 移动车1个；数显式液位计1个。

（三）交货时间

合同签订生效之日起30日历天内完成生产、运输、物流到货、安装、调试及验收等。

（四）实施要求

提前勘察和规划仪器放置场所，准备装配仪器所需的工具。安装人员和培训人员需有相应的资质，试运行期间至少开展培训2次。

（五）售后服务

1．货物质保期至少1年（超低温冷冻箱和冷冻箱质保期为5年，液氮储存罐五年真空质保。）；

2．售后服务响应时间不超过2小时，到达现场时间不超过24小时，服务质量：客户满意；

3 采购人正常使用产品期间，如投标人所供产品若出现质量问题时，现场又无法修复，投标人应在48时内提供备机（性能不低于原设备）。

4 质保期满后，每年至少1次维护保养；终身维修服务，免费提供技术服务，零配件以最低价格收取，免费系统升级；

5一年至少1次技术培训；

（六）验收标准

按照采购合同的约定和现行国家标准、行业标准或企业标准进行验收。

1.高压灭菌锅需要通过特种设备计量认证，认证费用由中标人支付。

2.凝胶成像工作站需具备扫描凝胶图片和分析处理高通量数据的功能。

3.梯度PCR仪需符合实验室原有的数字PCR仪兼容性实验需求（详见本标项中(二)技术参数及功能用途）。

4.超低温冷冻箱24小时达到设定温度。

5.冷冻箱12小时达到设定温度。

6.低温干燥箱的温控1小时内达到最高温度。

7.液氮存储罐须配置1个50升的运输补给罐。

# 第五章  采购合同（模板）

合同编号：

甲方（采购人）：北京体育大学

乙方（中标人）：

根据《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国民法典》等相关法律法规以及本项目招标文件，合同各方经平等协商达成合同如下：

一、定义

除非另有特别解释或说明，在本合同及与本合同相关的，甲、乙双方另行签署的其他文件（包括但不限于本合同的附件）中，下述词语均依如下定义进行解释：

1、“项目”指         (项目名称）。

2、“合同”指甲、乙双方签署的，与本项目相关的协议、附件、附录和其他一切文件。

3、“附件”是指与本合同的订立、履行有关的，经甲、乙双方认可的，对本合同约定的内容进行细化、补充、修改、变更的文件、图纸、音像制品等资料。

4、“合同货物”指合同货物清单（附件一）（同投标/报价文件中产品报价明细表，下同）中所规定的货物、硬件、软件、安装材料、备件及专用器具、文件资料等内容。

5、“服务”指根据合同规定乙方应承担的与供货有关的辅助服务，包括（但不限于）合同货物的运输、保险、安装、测试、调试、配套施工、培训、维修、提供技术指导和支持、保修期外的维护以及其他类似的义务。

6、“检验”指甲方收货后，按照本合同约定的标准对合同货物进行的检测与查验。

7、“验收单”指检验完成后由甲、乙双方共同签署的验收单（记录表）或相关证明通过验收的书面文件。

8、“技术资料”指安装、调试、使用、维修合同货物所应具备的产品使用说明书和／或使用指南、操作手册、维修指南、服务手册、电路图、产品演示等文件。

9、“保修期”指自验收单签署之日起，乙方以自担费用方式保证合同货物正常运行的时期。

10、“第三人”是指本合同双方以外的任何中国境内、外的自然人、法人或其他经济组织。

11、“法律、法规”是指由中国有关部门制定的法律、行政法规、地方性法规、规章及其他规范性文件以及经全国人民代表大会常务委员会批准的中国缔结、参加的国际条（公）约的有关规定。“招标/采购文件”指      (项目名称) 招标编号：     的采购文件。

12、“投标/报价文件”指乙方按招标编号：     采购文件的要求编制和投递，并最终被采购单位接受的投标/报价文件。

13、“合同标的”指甲方同意从乙方购买合同货物及服务，乙方同意向甲方出售附件一、合同货物清单（同投标/报价文件中产品报价明细表）中所列货物及相关服务。

14、“日”或“天”指日历天。

二、合同价格

1、合同总金额为大写人民币：  （小写：¥     ）。

2、 本合同价格为包含了购买合同货物及其全部相关服务的费用和所需缴纳的所有税费,包含但不限于：合同货物发运到指定地点并安装调试及合同货物的进口报关、仓储、保险、保修、维修、保养等一切费用。

3、合同货物详细目录及价格见附件一、合同货物清单（同投标/报价文件中产品报价明细表）。

三、合同款支付、付款方式和质量（履约）保证金

1、预付款：本合同生效后10个工作日内，甲方向乙方支付合同总额的 50  %，即大写人民币:     （小写：￥    ）。乙方提供相应金额增值税发票。

2、结算款：乙方完成调试运行并通过甲方验收合格（以甲方验收单为准）后，支付至合同金额的100%，结算前乙方向甲方缴纳合同总额的3%作为产品质量及售后服务保证金，乙方提供相应金额增值税发票。

4、项目验收合格满      年（以甲方验收单日期为准）且无质量问题，甲方在接到乙方书面申请后15个工作日内，向乙方一次性无息退还全部产品质量及售后服务保证金。如乙方根据本合同规定有责任向甲方支付违约金或其它赔偿时，甲方在书面通知乙方后有权从上述产品质量及售后服务保证金中直接扣除该等款项。

5、付款方式：甲方将以对公转账方式向乙方支付合同款。

四、交货

1、交货方式：现场交货。

1）乙方负责办理货物通关、运输和保险，将货物运抵交货地点，并负责完成货物安装、调试，有关运输、保险和装卸等一切相关的费用由乙方承担。

2）货物应运至甲方指定地点，并卸至甲方指定位置并且安装调试合格，经甲方核对并验收无误，甲、乙双方签署收货单后为交货完毕。收货单一式两份，甲方、乙方各执一份。交货完毕后的货物所有权、风险发生转移，此前货物的一切风险由乙方承担。

3）所有货物运抵现场并安装调试合格，经甲方核对无误，甲、乙双方签署收货单的日期为交货日期。

4)乙方应在交货日七日前，向甲方提供交货计划（内容包括但不限于：合同号、货物名称、数量、价格、箱数、型号规格、生产厂家、产地、重量和体积、拟发运的时间及其他必要的说明），并于发运的同时通知甲方。

5)其他约定事项	交货内容将包括有关设备的安装、调试、试运行以及设备操作使用手册、设备安装前期的配合等内容。

2、交货日期：合同签订后（   ）日历天内完成运输、安装、调试（疫情期间如期供货、安装、调试）、培训，达到验收标准。

3、运输方式：乙方将货物运输北京体育大学指定地点 。

4、交货（安装、调试、服务）地点： 北京体育大学校园内指定地点；

五、包装和标记

1、乙方交付所有合同货物应具有适于长途运输多次搬运和装卸的坚固包装，且乙方应根据合同货物的不同特性和要求采取防潮、防雨、防锈、防震、防腐等保护。

1）合同货物数量和货物制造厂商出具的质量合格证书、保修证书

2）产品使用说明书及其它必要的技术资料（中文）

2、乙方对合同货物包装不善、标记不明、防护措施不当或在合同货物装箱前保管不良，致使合同货物遭到损坏或丢失，乙方应负责免费修理或更换，并承担由此给甲方造成的一切损失。

六、质量标准和检验

1、乙方应保证提供给甲方的合同货物是货物制造厂商原厂制造的，全新、未使用过的， 是用一流的工艺和优质材料制造而成的，并完全符合本项目招标文件、投标文件规定的质量、性能和规格的要求。

2、乙方承诺提供给甲方的合同货物质量应符合国家标准(强制或推荐)、行业标准、企业标准及相应的技术规范要求中要求最高的标准。

3、除招标文件另有规定或乙方已在投标文件中载明并为甲方所接受外，乙方不得将合同的全部或部分转让、转包或分包给其他供应商履行,但合同的主体或关键性工作必须由乙方亲自完成。

4、乙方应保证所提供的货物经正确安装、合理操作和维护保养在其使用寿命期内具有令甲方满意的性能，并对由于合同货物的设计、工艺或材料的缺陷而发生的任何故障负责。

5、乙方提供给甲方的合同货物应通过货物制造厂商的出厂检验，并随货提供其出具的质量合格证书。乙方交货前应对设备产品做出全面检查和对验收文件资料进行整理，并列出交货清单，以此作为甲方收货验收和使用的技术条件依据，检验的结果应随货物交甲方。

6、甲方对合同货物的数量、规格和质量的检验，应依据本项目招标文件中的有关规定进行,合同货物是进口仪器设备的，供货商须提供产品进口报关单和进口合同备查。采用现场交货方式的，检验在交货地点进行。开箱检验的时间不迟于交货日期后三十日。

货物抵达交货地点后7日内乙方应派专业人员到达现场，依据设备装箱清单、检验合格证书、产品使用说明书、维修手册及质量标准等有关资料，由双方共同开箱检验。开箱检验时甲、乙双方应派员参加，并签署验收单，以此作为各方确定责任的依据。

外观检查：内外包装及货物是否有破损、碰撞创伤、雨水侵湿等情况，附件、配件的外表有无残损、碰伤等。

数量验收：根据采购合同逐件清查核对合同货物及其附件（配件）的数量，并检查合同货物的名称、型号、规格、生产厂家、产地等是否与合同一致。货物到货验收的内容包括但不限于：型号、规格、数量、外观质量及货物包装是否完好，检验合格证书、产品使用说明书、维修手册等有关资料是否齐全。如有短缺、规格型号质量不符、资料不全等，由供应商无偿更换、补齐，并承担由此产生的全部费用。经检查清点确认后，双方签署到货交接单。

7、在甲、乙双方签署验收证书后三十日内，如果甲方发现货物内在的、非显而易见的损坏，或者货物的质量与合同规定不符，或者在货物质量保证期内证实货物是有缺陷的（包括潜在的缺陷或使用不符合要求的材料等），甲方有权要求乙方免费更换有缺陷的货物或部件。甲方应在发现该情况之日起三日内以书面形式通知乙方，乙方应在收到甲方通知后五个工作日内免费更换有缺陷的货物或部件，并运达甲方指定地点，相关费用由乙方承担，且货物保修期顺延至甲方再次验收合格之日起算，逾期按交货延误予以处罚。

8、合同中货品由乙方提供原厂技术服务，由原厂工程师进行设计、现场免费、调试安装及培训完毕，直至设备运行正常后，由甲方用户部门专业人员现场操作试机，检查产品是否功能齐备、运行正常后即行验收。验收标准及方法符合产品说明书、招标文件以及乙方承诺的各项技术指标的要求。验收期限自安装、调试完毕次日起不超过20日。逾期不验收，视为验收合格，如货品安装、调试完毕后甲方未验收或未提出书面异议，即视为验收合格。

产品试运行：甲乙双方按照使用说明书或操作规程试机。试机过程中，要对照仪器设备说明书逐项进行技术参数的检验测试，检验产品性能是否达到要求，各项技术指标是否与合同或招标投标文件载明参数一致，并做好记录。复杂设备或信息系统完成全面测试后，相关人员签署系统测试报告。

9、乙方保证向甲方提供的产品技术资料是清晰的、正确的、完整的。甲方在清点乙方提供的技术资料时如发现缺失，乙方应在接到甲方通知后七日内予以补足。

10、本合同各相关条款中凡与乙方责任或义务相关及由乙方原因所引起涉及各项货物、零件、部件、配件及资料的更、换、补、退等情形，所发生相关的任何价款、成本、费用，包括但不限于通关、运输、安装、服务、维修、调试等，以及保险、税、费等，均应当由乙方承担。

七、技术服务和保修责任

1、乙方对合同货物的质量保修期为验收单签署之日起     年（    个月），质保期满后终身维修服务，免费提供技术服务，派专门的技术工程师及销售人员负责协调与用户方的联系，每月至少电话回访甲方用户一次。若厂家规定的保修期或合同货物主要部件的保修期长于本合同保修期，应适用其保修期。

2、乙方提供7*24小时技术响应服务，承诺在合同货物的质量保修期内免费为甲方提供合同货物的技术指导和维修服务及零配件更换，零配件以最低价格收取，免费系统升级。

3、乙方保证在合同货物出现故障和缺陷时，或接到甲方提出的技术服务要求后（ 2 ）小时内予以答复，如甲方有要求或必要时，乙方应在接到甲方通知后（24）小时内派员至甲方免费维修和提供现场指导。

4、如乙方在接到甲方维修通知后（ 24 ）小时仍不能修复有关货物，乙方应（48）小时内提供性能不低于合同货物的备机，如因此给甲方造成损失，乙方应负责赔偿。

5、如乙方在接到甲方提出的技术服务要求或维修通知后（ 2 ）小时内没有响应、拒绝或（24）小时内没有派员到达甲方提供技术服务、修理或退换货物，甲方有权委托第三人对合同货物进行维修或提供技术服务，由此产生的一切费用由乙方承担。

6、如因甲方在使用中自行变更货物的硬件或软件而引起的缺陷，或因甲方人员维护不当而损坏的货物或零部件，乙方不负保修责任，乙方可以提供更换或修理服务，由此引起的费用由甲方负担。

7、如因乙方提供的货物硬件或软件有缺陷，或乙方提供的技术资料有错误，或乙方在现场的技术人员指导有错误而使合同货物不能达到合同规定的指标和技术性能，乙方应负责修理或更换有缺陷和损坏的货物硬件或软件，使合同货物运行指标和技术性能达到合同规定,由此引起的全部费用由乙方承担。

8、在合同货物保修期内，如果由于乙方更换、修理和续补货物，而造成本合同货物不得不停止运行，货物保修期应依照停止运行的实际时间加以延长，如因此给甲方造成损失，乙方应负责赔偿。

9、在合同货物保修期届满后，乙方保证继续为甲方提供货物整体系统免费提供技术服务，所有设备零配件以最低出厂价收取。

10、在合同货物保修期届满后，如果因合同货物硬件或软件的固有缺陷和瑕疵出现紧急故障和事故，乙方应在接到甲方通知后立即提供电话支持、远程支持并在(  24  )小时内到达现场，迅速排除货物故障。

11、乙方保证，乙方依据本合同提供的货物及相关的软件和技术资料，乙方均已得到有关知识产权的权利人的合法授权，如发生涉及到专利权、著作权、商标权等争议，全部由乙方负责依法处理，并承担由此引起的全部法律及经济责任和赔偿由此造成甲方的经济、名誉损失。

八、违约责任

1、如果乙方未按照合同规定的要求交付合同货物和提供服务；或乙方在收到甲方要求更换有缺陷的货物或部件的通知后十日内或在乙方签署货损证明后十日内没有补足或更换货物、或交货仍不符合要求；或乙方未能履行合同规定的任何其他义务时，甲方有权向乙方发出违约通知书，乙方应按照甲方选择的下列一种或多种方式承担赔偿责任：

1）在甲方同意延长的期限内交付全部货物、提供服务并承担由此给甲方造成的一切损失。

2）在甲方规定的时间内，用符合合同规定的规格、质量和性能要求的新零件、部件或货物来更换有缺陷的零件、部件和货物或／和修补缺陷部分以达到合同规定的要求，乙方应承担由此发生的一切费用和风险。此时，相关货物的质量保修期也应相应延长。

3）根据货物低劣程度、损坏程度以及使甲方所遭受的损失，经甲乙双方商定降低货物的价格或赔偿甲方所遭受的损失。

4）乙方同意退货，并按合同规定的同种货币将或甲方所退货物的全部价款退还给甲方，并承担由此发生的一切损失和费用，包括利息、银行手续费、运费、保险费、检验费、仓储费、装卸费以及甲方为保护货物所支出的其它必要费用。

5）如乙方延期交付货物或交付货物不符合本合同或招标文件的要求、投标文件的承诺，甲方有权部分或全部解除合同并要求乙方赔偿由此造成的损失。此时甲方可采取必要的补救措施，相关费用由乙方承担。

2、如果乙方在收到甲方的违约通知书后十日内未作答复也没有按照甲方选择的方式承担违约责任，则甲方有权从尚未支付的合同价款中扣回索赔金额。如果这些金额不足以补偿，甲方有权向乙方提出不足部分的赔偿要求。

3、延期付款的违约责任

1）在乙方未违约的情况下，如甲方未按照合同约定时间或金额支付合同价款，每逾期一日，甲方应按照逾期未支付金额的百分之（一）计算，向乙方支付逾期付款违约金，但不超过合同总金额的百分之（十）。

2）如在乙方未违约的情况下，甲方要求退货，应向乙方支付退货部分价款百分之（十）的违约金。

4、延期交货的违约责任

1）如乙方未按合同规定的交货日期向甲方交货时，则每逾期一日，乙方应按逾期交货货物价款总值的百分之（一）计算，向甲方支付逾期交货违约金，但不超过合同总金额的百分之（十）。乙方支付逾期交货违约金并不免除乙方交货的责任。

2）如乙方在合同规定的交货日期后（十）天内仍未能交货，则视为乙方不能交货，甲方有权单方解除合同，乙方除退还已收取的货款外，还应向甲方偿付全部货款百分之（十）的违约金。

5、以上各项交付的违约金并不影响违约方履行合同的各项义务。

九、不可抗力

1、不可抗力指下列事件：战争、动乱、瘟疫、严重火灾、洪水、地震、风暴或其他自然灾害，以及本合同各方不可预见、不可防止并不能避免或克服的一切其他事件。

2、任何一方因不可抗力不能履行本合同规定的全部或部分义务，该方应尽快通知另外两方，并须在不可抗力发生后三日内以书面形式向另外两方提供详细情况报告及不可抗力对履行本合同的影响程度的说明。

3、发生不可抗力事件，任何一方均不对因不可抗力无法履行或迟延履行本合同义务而使另外两方蒙受的任何损失承担责任。但遭受不可抗力影响的一方有责任尽可能及时采取适当或必要措施减少或消除不可抗力的影响。遭受不可抗力影响的一方对因未尽本项责任而造成的相关损失承担责任。

4、合同各方应根据不可抗力对本合同履行的影响程度，协商确定是否终止本合同，或是继续履行本合同。

十、联系方式

1、合同各方发出与本合同有关的通知或回复，应以专人送递、传真或特快专递方式发出；如果以专人送递或特快专递发送，以送达至对方的住所地或通讯联络地为送达；如果以传真方式发送，发件人在收到传真报告后视为送达。

2、合同各方发出的与本合同有关的通知或回复均应发至以下通讯地址，付款或收款应使用以下帐号，一方变更通讯地址或帐号，应自变更之日起三个工作日内，将变更后的地址通知对方。变更方不履行通知义务的，应对此造成的一切后果承担法律责任。

甲方（开票名称）：北京体育大学

项目联系人：

地址：北京市海淀区上地信息路48号

邮编：  100084

联系人电话：

开户银行及帐号：中国银行上地支行  324656022604

财务电话：62989002

税务号：12100000400010080W

乙方：

联系人：

地址：

电话：

开户银行及账号：

纳税人识别号：

上述发出通知、回复的费用由发出一方承担。

十一、保密条款

1、任何一方对其获知的本合同及附件中其他各方的商业秘密和国家秘密负有保密义务。

2、除非法律、法规另有规定或得到本合同另一方的书面许可，任何一方不得向第三人（但双方聘请的律师除外）泄露前款规定的商业秘密和国家秘密。保密期限自任何一方获知该商业秘密和国家秘密之日起至本条规定的秘密成为公众信息之日止。

十二、合同的解释和法律适用

1、任何一方对本合同及其附件的解释均应遵循诚实信用原则,依照本合同签订时有效的中国法律、法规以及通常的理解进行。

2、本合同标题仅供查阅方便，并非对本合同的诠释或解释；本合同中以日表述的时间期限均指自然日。

3、对本合同的任何解释均应以书面作出。

4、本合同及附件的订立、效力、解释、履行、争议的解决等适用本合同签订时有效的中华人民共和国法律、法规的有关规定。

十三、合同的终止

1、本合同因下列原因而终止：

1）本合同正常履行完毕；

2）合同双方协议终止本合同的履行；

3）不可抗力事件导致本合同无法履行或履行不必要；

4）任何一方行使解除权，解除本合同。

2、对本合同终止有过错的一方应赔偿另外一方因合同终止而受到的损失。对合同终止各方均无过错的，则各自承担所受到的损失。

十四、争议的解决

1、合同各方应通过友好协商解决因解释﹑执行本合同所发生的和本合同有关的一切争议。如果经协商不能达成协议，则各方同意在甲方住所地有管辖权的人民法院提起诉讼。

2、在诉讼期间，除了必须在诉讼过程中进行解决的那部分问题外，合同其余部分应继续履行。

十五、合同的补充、修改和变更

1、双方协商一致，可以对本合同进行补充、修改或变更。

2、对本合同的任何补充、修改或变更必须以书面形式进行。

3、各方签订的补充协议以及修改或变更的条款与本合同具有同等法律效力。

十六、合同的生效

本合同经双方法定代表人或授权代表签字并加盖单位公章后生效。

十七、其它约定事项

1、根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46号）的规定，本公司属于   （中型企业、小型企业、微型企业）。

2、本合同未尽事宜，按照本招标文件的有关规定、中标人的中标文件及其澄清、说明或者补正文件执行。

3、本合同中的附件均为本合同不可分割的部分，与本合同具有相同的法律效力。

4、一方当事人未经另对方书面同意，不得将其在合同项下的权利和义务全部或部分转让给第三人。

5、本合同壹式  份，每份具有同等法律效力。甲方  份，乙方   份。

甲方（采购人）：北京体育大学（公章）　         乙方（中标人）：  （公章）

法定代表人或授权代表：　　　　　              法定代表人或授权代表：

地址：北京市海淀区信息路48号                 地址：

电话：                                       电话：

签订时间：  年   月  日

# 第六章  投标文件格式附件

投标人提交文件须知

1.投标人应严格按照以下顺序填写和提交下述规定的全部格式文件，招标文件规定提交的其他有关资料未给出格式文件的，由投标人自行设计编写。混乱地编排导致投标文件被误读或查找不到，后果由投标人承担。

2.所附表格中要求回答的全部问题和信息都必须正面回答。

3.本资格声明的签字人应保证全部声明和问题的回答是真实的和准确的。

4.评标委员会将应用投标人提交的资料并根据自己的判断，决定投标人履行合同的合格性及能力。

5.投标人提交的材料将被保密保存，但不退还。

6.全部文件应按投标人须知中规定的语言和份数提交。

附件1

项目名称

项目编号：ZB2024-  （标项 ）

开标一览表

| 服务投标总价（已优惠或折扣后） | 提供服务时间完全响应采购人要求的时间，（填写“是”或“否”） |
| --- | --- |

说明：开标一览表中的“服务投标总价”应是本项目投标服务的全部费用的报价，包括但不限于以下费用：人工费用、系统服务费、设备使用费用、食宿费、交通费、劳务费、税金及其他所有相关费用的总和。

投标总价大写金额：

特别说明事项：

投标人全称（公章）：

法定代表人或授权的投标人代表签字：

日期：

附件2：                                    正本或副本

项目名称

项目编号：ZB2024-  （标项 ）

资

质

文

件

投标人全称：

（加盖单位公章）

法定代表人印刷体姓名：               签字：

授权投标代表印刷体姓名：             签字：

投标人地址：

邮编：

联系电话：

开标时间：

1、资质文件目录

（1）投标声明书 （格式见附件，含重大违法记录声明）；

（2）法定代表人证明书或授权委托书（格式见附件）；

（3）提供有效的营业执照复印件并加盖公司公章；事业单位的，则提供有效的《事业单位法人证书》副本复印件并加盖单位公章；自然人的，则提供有效的身份证复印件并签字；

（4）提供有效的依法缴纳税收（非企业代扣代缴的个人所得税）证明（至投标文件递交截止日一年内任意一个月的完税凭证或税务部门出具的证明），依法免税的投标人须提供相应文件证明其依法免税；

（5）提供有效的依法缴纳社会保障资金证明（至投标文件递交截止日一年内任意一个月的缴纳凭证或人社部门出具的证明），依法不需要缴纳社会保障资金的投标人，须提供相应文件证明其不需要缴纳社会保障资金；

（6）投标人基本开户银行出具的资信证明，或参与本采购项目两年内任一年度经审计的财务报告复印件，须包括“四表一注”：资产负债表、利润表、现金流量表、所有者权益变动表及其附注（如“四表一注”在合法合规前提下有缺少的情况，须提供审计机构出具的加盖其公章的说明），或财政部门认可的专业担保机构出具的针对本项目的投标担保函；

（7）中小企业声明函（见附件14）

（8）联合投标协议书（若需要）；

（9）联合投标授权委托书（若需要）；

（10）提供采购公告中符合投标人特定条件要求的有效的其他资质复印件并加盖公司公章及需要说明的资料。

附件3：

声 明 书

致国家体育总局体育器材装备中心：

（投标人名称）系中华人民共和国合法企业，经营地址                            。

我（姓名）系（投标人名称）的法定代表人，我方愿意参加贵方组织的（招标项目名称）（编号为ZB2024-  ）的投标，为此，我方就本次投标有关事项郑重声明如下：

1、我方已详细审查全部招标文件，同意招标文件的各项要求。

2、我方向贵方提交的所有投标文件、资料都是准确的和真实的。

3、若中标，我方将按招标文件规定履行合同责任和义务。

4、我方不是采购人的附属机构；在获知本项目采购信息后，与采购人聘请的为此项目提供咨询服务的公司及其附属机构没有任何联系。

5、投标文件自开标日起有效期为90天。

6、我方参与本项目前3年内的经营活动中没有重大违法记录；

7、我方通过“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）查询，未被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单。

8、以上事项如有虚假或隐瞒，我方愿意承担一切后果，并不再寻求任何旨在减轻或免除法律责任的辩解。

法定代表人签名（或签名章）：            日 期：

投标人全称（公章）：

附件4：法定代表人证明书

国家体育总局体育器材装备中心：

（姓名、性别、年龄）在我单位任       （职务名称）职务，是我单位的法定代表人。

特此证明。

法定代表人住址：               法定代表人身份证号：         （身份证复印件附后）

法定代表人电话：

投标人全称（公章）：

日期：  年   月  日

法定代表人授权委托书

国家体育总局体育器材装备中心：

我    （姓名）系    （投标人名称）的法定代表人，现授权委托本单位在职职工          （姓名）为授权代表，以我方的名义参加项目编号：           项目名称：      项目的投标活动，并代表我方全权办理针对上述项目的投标、开标、评标、签约等具体事务和签署相关文件。我方对授权代表的签名事项负全部责任。

在撤销授权的书面通知以前，本授权书一直有效。授权代表在授权书有效期内签署的所有文件不因授权的撤销而失效。

授权代表无转委托权，特此委托。

法定代表人印刷体姓名：           签字：

投标人代表印刷体姓名：           签字：              职务：

投标人代表身份证号：             （身份证复印件附后）

投标人全称（公章）：

附件5：                                  正本或副本

项目名称

项目编号：ZB2024-  （标项）

技

术

及

商

务

文

件

投标人全称：                                 （加盖单位公章）

法定代表人印刷体姓名：               签字：

授权投标代表印刷体姓名：             签字：

投标人地址：

邮编：

联系电话：

开标时间：

2、技术及商务文件目录

（1）评分对应表（格式见附件，主要用于评委对应评分内容）

（2）投标项目明细清单（含货物、服务等）；

（3）技术响应表（格式见附件）；

（4）项目总体解决方案（可包含且不限于对项目总体要求的理解、项目总体架构及技术解决方案等，须包含项目需求的各类方案）；

（5）项目实施计划（可包含且不限于保证工期的组织方案及人力资源安排、项目组人员清单等，须包含项目需求的各类计划和预案）；

（6）列入政府采购节能环保清单的证明资料（若有）；

（7）商务响应表（格式见附件）；

（8）售后服务计划（可包含且不限于对用户故障的响应、处理、定期巡检、备品备件、常用耗材提供、驻点人员情况等）；

（9）技术培训计划（若有）；

（10）投标人履约能力（可包含且不限于技术力量情况、投标人各项能力证书）；

（11）案例的业绩证明（投标人业绩情况一览表、合同复印件、合同履行证明等）；

（12）投标方认为需要的其他文件资料。
附件6：

评分对应表

投标人全称（公章）：                         标项：

| 评分项目 | 投标文件对应资料 | 投标文件页码 |
| --- | --- | --- |
| 对应第三章评分办法及评分标准（报价除外） |  |  |
| …… |  |  |

授权代表签名：                          日期：

附件7：

投标项目明细清单

投标人全称（公章）：                          标项：

货物类

| 序号 | 货物名称 | 品牌 | 规格 型号 | 单位及 数量 | 性能及指标 | 产地 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

服务类

| 序号 | 服务内容 | 服务人员数量 | 工作量 |
| --- | --- | --- | --- |

注：在填写时，如上表不适合本项目的实际情况，可在确保投标明细内容完整的情况下，根据上表格式自行划表填写。

授权代表签名：                          日期：

附件8：

技 术 响 应 表

投标人全称（公章）：                        标项：

| 招标文件要求 | 投标文件响应 | 偏离情况 |
| --- | --- | --- |

注：投标人应根据招标文件中所采购服务的内容和要求逐项响应并在“偏离情况”栏注明“正偏离”“负偏离”或“无偏离”

授权代表签名：                  日 期：

附件9：

项目组人员清单

投标人全称（公章）：                        标项：

| 姓名 | 职务 | 专业技术资格 | 证书 编号 | 参加本单位工作时间 | 劳动合同 编号 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

注：在填写时，如本表格不适合投标单位的实际情况，可根据本表格式自行划表填写。

授权代表签名：               日  期：

附件10：

商务响应表

投标人全称（公章）：                         标项：

| 项目 | 招标文件要求 | 是否 响应 | 投标人的承诺或说明 |
| --- | --- | --- | --- |
| 投标人业绩 |  |  |  |
| 投标人实力 |  |  |  |
| ... |  |  |  |

授权代表签名：                          日期：

注：投标人应对照招标文件要求逐项填写。

附件11：

投标人业绩情况一览表

投标人全称（公章）：

| 采购单位名称 | 设备或项目名称 | 采购 数量 | 单价 | 附件页码 |  | 采购单位联系人及联系电话 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 合同 | 验收 报告 |  |
| 备注 |

授权代表签名：　　　　　                                     时  间：

附件12：                                 正本或副本

项目名称

项目编号：（标项  ）

报

价

文

件

投标人全称：

（加盖单位公章）

法定代表人印刷体姓名：               签字：

授权投标代表印刷体姓名：             签字：

投标人地址：

邮编：

联系电话：

开标时间：

3、报价文件目录

（1）投标报价明细表（见附件13）；

（2）投标人针对报价需要说明的其他文件和说明（格式自拟）；

（3）中小企业声明函（见附件14）；

（4）残疾人福利企业声明函（见附件15）。

附件13：

投 标 报 价 明 细 表

投标人全称（公章）：

招标编号及标项：

| 货物类 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 货物 名称 |  | 品牌 | 产地 |  | 规格 型号 | 数量 | 单价（元） | 总价（元） | 制造商情况 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 是否 小微企业 | 企业全称 |
| … |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 服务类 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 服务内容 |  |  |  | 服务人员数量 |  | 工作量 | 单价 （元） | 总价（元） | 制造商情况 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 是否 小微企业 | 企业全称 |
| … |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 小微企业价格合计金额大写： 小写： ￥ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 投标总价合计金额大写： 小写： ￥ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 备注 | 1、此表应按项目的明细情况列项填报，在填写时，如上表不适合本项目的实际情况，可在确保投标明细内容完整的情况下，根据上表格式自行划表填写。 2、报价要求：项目费用包括项目实施所需的工程费、工时费、服务费、运输费、安装调试费、税费及其他一切费用。 3、报价中不允许出现报价优惠等字样，投标总价合计金额应与明细报价汇总相等。 4、小微企业价格合计金额应与“制造商为小微企业”的明细报价汇总相等（如有错误修正，以修正后的明细报价为准），评标委员会按前附表“小微企业有关政策”要求对小微企业价格进行确认，并对符合要求的小微企业价格部分给予价格扣除。 5、开标时，现场工作人员当众拆封，并宣布投标人名称、投标总价合计金额。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

授权代表签名：                              日期：

附件14：

中小企业声明函（货物）

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小 企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46 号）的规定，本公司（联合体）参加  （单位名称）的  （项目名称）采购活动，提供的货物全部由符合政策要求的中小企业制造。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业） 的具体情况如下：

1. （标的名称） ，属于（采购文件中明确的所属行业）行业；制造商为（企业名称），从业人员  人，营业收入为 万元，资产总额为 万元 1，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

2. （标的名称） ，属于（采购文件中明确的所属行业） 行业；制造商为（企业名称），从业人员  人，营业收入为  万元，资产总额为  万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

……

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（盖章）：

日 期：

1从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

中小企业声明函（工程、服务）

本公司郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46 号）的规定，本公司（联合体）参加（单位名称）的（项目名称）采购活动，工程的施工单位全部为符合政策要求的中小企业（或者：服务全部由符合政策要求的中小企业承接）。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：

1. （标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业）；承建（承接）企业为（企业名称），从业人员  人，营业收入为 万元，资产总额为 万元1，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

2. （标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业）；承建（承接）企业为（企业名称），从业人员 人，营业收入为 万元，资产总额为 万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

……

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（盖章）：

日 期：

1从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

附件15：

残疾人福利性单位声明函

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕 141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加______单位的______项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

单位名称（盖章）：

日  期：