公主岭市中心医院异地新建项目办公家具采购及安装服务项目

招 标 文 件

项目编号：采购计划-[2025]-00018号-GZCGK01

采   购   人：公主岭市中心医院

采购代理机构：公主岭市政府采购中心

编制日期：二〇二五年二月

目   录

专用部分

第一章 投标邀请……………………………………………………3

第二章 招标基本信息………………………………………………6

第三章 招标内容和相关要求………………………………………7

第四章 投标内容及格式要求………………………………………43

第五章 资格审查项、符合性审查项及评分标准…………………121

通用部分

- 投标人须知…………………………………………………126

- 第二章 合同条款和格式……………………………………………136

【专用部分】

- 第一章  投标邀请

- 项目概况 - 公主岭市中心医院异地新建项目办公家具采购及安装服务项目 的潜在供应商应在“政采云”平台（http：//www.zcygov.cn）获取采购文件，并于2025年3月10日09时00分（北京时间）前递交投标文件。

一、项目基本情况

项目编号：采购计划-[2025]-00018号-GZCGK01

项目名称：公主岭市中心医院异地新建项目办公家具采购及安装服务项目

预算金额：8,268,688.00 元人民币，采购人不接受超过采购预算的投标。

采购方式：公开招标

- 采购需求：办公桌、治疗柜、诊床、诊椅等家具一批。(采购标的、数量以及技术要求详见“招标内容和相关要求”部分)

- 申请人的资格要求：

1.具备《中华人民共和国政府采购法》第二十二条和《中华人民共和国政府采购法实施条例》第十七条规定的条件，且符合、承认并承诺履行招标文件各项规定的国内法人和其他组织；

2.落实政府采购政策需满足的资格要求：

2.1是否接受联合体投标：本项目不接受联合体投标。

2.2中小企业政策：本项目为未预留份额专门面向中小企业采购项目。本项目采购标的对应的中小企业划分标准所属行业为工业。

2.3节能强制采购产品：本项目不涉及政府强制采购节能产品。

2.4进口产品：本项目不接受进口产品的投标，进口产品是指“通过中国海关报关验放进入中国境内且产自关境外的产品”。

3.本项目的特定资格要求：

3.1单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动，如果出现上述情况相关供应商的投标将被拒绝；

3.2本项目供应商中标后不得将中标项目分包或转让给其他主体实施；

3.3为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参加该采购项目的其他采购活动；

3.4拒绝列入失信被执行人、重大税收违法失信主体、政府采购严重违法失信行为记录名单的供应商参加本项目投标；

3.5依据规定享受扶持政策获得政府采购合同的，小微企业不得将合同分包给大中型企业，中型企业不得将合同分包给大型企业；

3.6 诊床、诊椅的制造商需具备一类医疗器械生产备案。

三、获取招标文件

1.时间：2025年2月17日至2025年2月21日（北京时间）

2.获取方式：本项目不发放纸质版采购文件。供应商可自行在“政采云”平台（http：//www.zcygov.cn）下载采购文件（操作路径：登录“政采云”平台-项目采购-获取采购文件-找到本项目-点击“申请获取采购文件”），电子投标文件制作需要基于“政采云”平台获取的采购文件编制。

3.未进行网上注册的供应商将无法参与本次采购活动。

四、提交投标文件截止时间、开标时间和地点

1.时间：2025年3月10日9点00分（北京时间）

2.地点：长春市二道区洋浦大街6999号凯利中心AB栋101开标二室

3.本项目采用全流程电子化采购，需通过“政采云”平台（https://www.zcygov.cn/）递交电子投标文件，投标人无须到现场。

4.操作流程：供应商在“政采云”平台注册入库成为正式供应商后，在平台按《政府采购项目电子交易管理操作指南-供应商》进行操作。由于供应商自身原因无法完成办理的，后果自负。

五、公告期限

自本公告发布之日起5个工作日。

六、对本次招标提出询问，请按以下方式联系

1.采购人:公主岭市中心医院

地  址: 吉林省长春市公主岭市公主东大街1120号

电  话:0431-76274518

2.集中采购机构: 公主岭市政府采购中心

项目联系人：袁昌平

电  话: 0431-76262225

地  址: 公主岭市正阳东街501号

3.监督管理部门：公主岭市财政局政府采购工作管理办公室

电  话：0431-76200358

七、其他补充事宜

1.供应商在电子化平台参与政府采购项目前，应在电子化平台完成信息注册（如已注册公主岭市政府采购电子商城则无需重复注册），注册链接：https://middle.zcygov.cn/v-settle-front/registry。政采云投标客户端及 CA 驱动下载地址：https://customer.zcygov.cn/CA-driver-download?utm=web-login-front.52cebfa2.0.0.04df4040034511edaac705fda12edb43。若对项目采购电子交易系统操作有疑问，可登录“政采云”平台（https://www.zcygov.cn/）点击右侧咨询小采，获取采小蜜智能服务管家帮助，或拨打政采云服务热线95763获取热线服务帮助。

第二章 招标基本信息

一、项目名称:公主岭市中心医院异地新建项目办公家具采购及安装服务项目

二、项目编号:采购计划-[2025]-00018号-GZCGK01

三、采购人：公主岭市中心医院

四、交货时间：合同签订后20 天内。

五、交货地点：公主岭市中心医院新院区。

六、交货方式:由中标方安全送达交货地点，安装调试后保证验收合格。

七、付款方式：分期付款，具体方式以合同为准

八、投标保证金:本项目不收取投标保证金。

九、履约保证金：本项目不收取履约保证金。

十、评标方法: 本项目采用综合评分法。

十一、项目答疑会和踏勘现场：本项目不组织。

十二、投标文件有效期: 自开标之时起90天内有效，中标人的投标有效期自动延续至合同履行完毕。

十三、评标委员会组成:评标委员会成员共 5名，其中有关技术、经济等方面的专家 5名。

十四、投标文件份数：

1.本项目为全流程电子化采购项目，投标单位通过“政采云”平台（网址：http:// www.zcygov.cn）递交电子版投标文件。

2.投标单位在中标后，需按采购人要求提供纸质版投标文件。（电子版投标文件须与纸质版投标文件保持一致）

- 第三章  招标内容和相关要求

（一）招标内容

| 序号 | 货物名称 | 规格（mm) | 技术参数 | 数量 | 单位 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 治疗柜 | 900*600*2000 | ▲石材：采用优质医用环保人造石，须符合JC/T 908-2013标准的要求，板边：板材四边平整，表面无缺棱掉角现象，花纹图案：图案清晰、花纹明显，表面：光滑平整、无波纹、方料痕、刮痕、裂纹，无气泡及大于0.5mm的杂质，拼接：拼接无察觉的接驳痕，色泽：色泽均匀一致，无明显色差；耐磨性≤0.4g，耐污染性：耐污值总和≤40g。 ▲基材：采用优质电解钢板，须符合GB/T 5213-2019、《冷轧低碳钢板及钢带》；QB/T 3832-1999《轻工产品金属镀层腐蚀试验结果的评价 》；GB/T 10125-2021《人造气氛腐蚀试验盐雾试验》力学性能：抗拉强度≥295Mpa，中性盐雾试验连续喷雾≥350h，耐腐蚀等级≥10级。 ▲滑轨：采用优质导轨，须符合QB/T 2454-2013、GB/T 10125-2021、GB/T 6461-2002标准的要求，铜加速乙酸盐雾试验≥240h检测后，耐腐蚀等级≥10级，过载垂直向下静载荷（试验载荷300N）检测合格，过载水平侧向静载荷（试验载荷150N）检测合格，猛关、猛开检测合格，功能耐久性循环≥200000次检测功能无损坏。 ▲锁具：采用优质钢制锁，须符合QB/T1621-2015标准的要求，牢固度检测：锁头固定连接静拉力检测无松动，锁头固定连接扭矩检测无松动；灵活度：钥匙拔出静拉力≤5N。 铰链：采用优质缓冲铰链，须符合QB/T 2189-2013、QB/T 3832-1999、QB/T 2189-2013标准的要求，经中性盐雾试验≥350h后耐腐蚀等级≥10级，耐久性≥100000次功能检测无损坏。 ▲螺丝：采用优质螺丝，须符合GB/T 3325-2017标准的要求，金属电镀层理化性能经抗盐雾试验后检测无锈点。 | 156 | 组 |
| 2 | 治疗柜（通体玻璃） | 900*600*2000 | ▲基材：采用优质电解钢板，须符合GB/T 5213-2019、《冷轧低碳钢板及钢带》；QB/T 3832-1999《轻工产品金属镀层腐蚀试验结果的评价 》；GB/T 10125-2021《人造气氛腐蚀试验盐雾试验》力学性能：抗拉强度≥295Mpa，中性盐雾试验连续喷雾≥350h，耐腐蚀等级≥10级。 ▲滑轨：采用优质导轨，须符合QB/T 2454-2013、GB/T 10125-2021、GB/T 6461-2002标准的要求，铜加速乙酸盐雾试验≥240h检测后，耐腐蚀等级≥10级，过载垂直向下静载荷（试验载荷300N）检测合格，过载水平侧向静载荷（试验载荷150N）检测合格，猛关、猛开检测合格，功能耐久性循环≥200000次检测功能无损坏。 ▲锁具：采用优质钢制锁，须符合QB/T1621-2015标准的要求，牢固度检测：锁头固定连接静拉力检测无松动，锁头固定连接扭矩检测无松动；灵活度：钥匙拔出静拉力≤5N。 铰链：采用优质缓冲铰链，须符合QB/T 2189-2013、QB/T 3832-1999、QB/T 2189-2013标准的要求，经中性盐雾试验≥350h后耐腐蚀等级≥10级，耐久性≥100000次功能检测无损坏。 ▲螺丝：采用优质螺丝，须符合GB/T 3325-2017标准的要求，金属电镀层理化性能经抗盐雾试验后检测无锈点。 | 38 | 组 |
| 3 | 治疗柜 | 900*600*2000 | ▲石材：采用优质医用环保人造石，须符合JC/T 908-2013标准的要求，板边：板材四边平整，表面无缺棱掉角现象，花纹图案：图案清晰、花纹明显，表面：光滑平整、无波纹、方料痕、刮痕、裂纹，无气泡及大于0.5mm的杂质，拼接：拼接无察觉的接驳痕，色泽：色泽均匀一致，无明显色差；耐磨性≤0.4g，耐污染性：耐污值总和≤40g。 ▲基材：采用优质电解钢板，须符合GB/T 5213-2019、《冷轧低碳钢板及钢带》；QB/T 3832-1999《轻工产品金属镀层腐蚀试验结果的评价 》；GB/T 10125-2021《人造气氛腐蚀试验盐雾试验》力学性能：抗拉强度≥295Mpa，中性盐雾试验连续喷雾≥350h，耐腐蚀等级≥10级。 ▲滑轨：采用优质导轨，须符合QB/T 2454-2013、GB/T 10125-2021、GB/T 6461-2002标准的要求，铜加速乙酸盐雾试验≥240h检测后，耐腐蚀等级≥10级，过载垂直向下静载荷（试验载荷300N）检测合格，过载水平侧向静载荷（试验载荷150N）检测合格，猛关、猛开检测合格，功能耐久性循环≥200000次检测功能无损坏。 ▲锁具：采用优质钢制锁，须符合QB/T1621-2015标准的要求，牢固度检测：锁头固定连接静拉力检测无松动，锁头固定连接扭矩检测无松动；灵活度：钥匙拔出静拉力≤5N。 铰链：采用优质缓冲铰链，须符合QB/T 2189-2013、QB/T 3832-1999、QB/T 2189-2013标准的要求，经中性盐雾试验≥350h后耐腐蚀等级≥10级，耐久性≥100000次功能检测无损坏。 ▲螺丝：采用优质螺丝，须符合GB/T 3325-2017标准的要求，金属电镀层理化性能经抗盐雾试验后检测无锈点。 | 38 | 组 |
| 4 | 治疗柜 | 1000*1000*2000 | ▲石材：采用优质医用环保人造石，须符合JC/T 908-2013标准的要求，板边：板材四边平整，表面无缺棱掉角现象，花纹图案：图案清晰、花纹明显，表面：光滑平整、无波纹、方料痕、刮痕、裂纹，无气泡及大于0.5mm的杂质，拼接：拼接无察觉的接驳痕，色泽：色泽均匀一致，无明显色差；耐磨性≤0.4g，耐污染性：耐污值总和≤40g。 ▲基材：采用优质电解钢板，须符合GB/T 5213-2019、《冷轧低碳钢板及钢带》；QB/T 3832-1999《轻工产品金属镀层腐蚀试验结果的评价 》；GB/T 10125-2021《人造气氛腐蚀试验盐雾试验》力学性能：抗拉强度≥295Mpa，中性盐雾试验连续喷雾≥350h，耐腐蚀等级≥10级。 ▲滑轨：采用优质导轨，须符合QB/T 2454-2013、GB/T 10125-2021、GB/T 6461-2002标准的要求，铜加速乙酸盐雾试验≥240h检测后，耐腐蚀等级≥10级，过载垂直向下静载荷（试验载荷300N）检测合格，过载水平侧向静载荷（试验载荷150N）检测合格，猛关、猛开检测合格，功能耐久性循环≥200000次检测功能无损坏。 ▲锁具：采用优质钢制锁，须符合QB/T1621-2015标准的要求，牢固度检测：锁头固定连接静拉力检测无松动，锁头固定连接扭矩检测无松动；灵活度：钥匙拔出静拉力≤5N。 铰链：采用优质缓冲铰链，须符合QB/T 2189-2013、QB/T 3832-1999、QB/T 2189-2013标准的要求，经中性盐雾试验≥350h后耐腐蚀等级≥10级，耐久性≥100000次功能检测无损坏。 ▲螺丝：采用优质螺丝，须符合GB/T 3325-2017标准的要求，金属电镀层理化性能经抗盐雾试验后检测无锈点。 | 35 | 组 |
| 5 | 治疗柜 | 900*600*850 | ▲石材：采用优质医用环保人造石，须符合JC/T 908-2013标准的要求，板边：板材四边平整，表面无缺棱掉角现象，花纹图案：图案清晰、花纹明显，表面：光滑平整、无波纹、方料痕、刮痕、裂纹，无气泡及大于0.5mm的杂质，拼接：拼接无察觉的接驳痕，色泽：色泽均匀一致，无明显色差；耐磨性≤0.4g，耐污染性：耐污值总和≤40g。 ▲基材：采用优质电解钢板，须符合GB/T 5213-2019、《冷轧低碳钢板及钢带》；QB/T 3832-1999《轻工产品金属镀层腐蚀试验结果的评价 》；GB/T 10125-2021《人造气氛腐蚀试验盐雾试验》力学性能：抗拉强度≥295Mpa，中性盐雾试验连续喷雾≥350h，耐腐蚀等级≥10级。 ▲滑轨：采用优质导轨，须符合QB/T 2454-2013、GB/T 10125-2021、GB/T 6461-2002标准的要求，铜加速乙酸盐雾试验≥240h检测后，耐腐蚀等级≥10级，过载垂直向下静载荷（试验载荷300N）检测合格，过载水平侧向静载荷（试验载荷150N）检测合格，猛关、猛开检测合格，功能耐久性循环≥200000次检测功能无损坏。 ▲锁具：采用优质钢制锁，须符合QB/T1621-2015标准的要求，牢固度检测：锁头固定连接静拉力检测无松动，锁头固定连接扭矩检测无松动；灵活度：钥匙拔出静拉力≤5N。 铰链：采用优质缓冲铰链，须符合QB/T 2189-2013、QB/T 3832-1999、QB/T 2189-2013标准的要求，经中性盐雾试验≥350h后耐腐蚀等级≥10级，耐久性≥100000次功能检测无损坏。 ▲螺丝：采用优质螺丝，须符合GB/T 3325-2017标准的要求，金属电镀层理化性能经抗盐雾试验后检测无锈点。 | 4 | 组 |
| 6 | 治疗柜 | 1500*550*850 | ▲石材：采用优质医用环保人造石，须符合JC/T 908-2013标准的要求，板边：板材四边平整，表面无缺棱掉角现象，花纹图案：图案清晰、花纹明显，表面：光滑平整、无波纹、方料痕、刮痕、裂纹，无气泡及大于0.5mm的杂质，拼接：拼接无察觉的接驳痕，色泽：色泽均匀一致，无明显色差；耐磨性≤0.4g，耐污染性：耐污值总和≤40g。 ▲基材：采用优质电解钢板，须符合GB/T 5213-2019、《冷轧低碳钢板及钢带》；QB/T 3832-1999《轻工产品金属镀层腐蚀试验结果的评价 》；GB/T 10125-2021《人造气氛腐蚀试验盐雾试验》力学性能：抗拉强度≥295Mpa，中性盐雾试验连续喷雾≥350h，耐腐蚀等级≥10级。 ▲滑轨：采用优质导轨，须符合QB/T 2454-2013、GB/T 10125-2021、GB/T 6461-2002标准的要求，铜加速乙酸盐雾试验≥240h检测后，耐腐蚀等级≥10级，过载垂直向下静载荷（试验载荷300N）检测合格，过载水平侧向静载荷（试验载荷150N）检测合格，猛关、猛开检测合格，功能耐久性循环≥200000次检测功能无损坏。 ▲锁具：采用优质钢制锁，须符合QB/T1621-2015标准的要求，牢固度检测：锁头固定连接静拉力检测无松动，锁头固定连接扭矩检测无松动；灵活度：钥匙拔出静拉力≤5N。 铰链：采用优质缓冲铰链，须符合QB/T 2189-2013、QB/T 3832-1999、QB/T 2189-2013标准的要求，经中性盐雾试验≥350h后耐腐蚀等级≥10级，耐久性≥100000次功能检测无损坏。 ▲螺丝：采用优质螺丝，须符合GB/T 3325-2017标准的要求，金属电镀层理化性能经抗盐雾试验后检测无锈点。 | 23 | 组 |
| 7 | 办公椅 | 标准 | ▲面料：采用优质网布，须符合GB 18401-2010标准的要求，耐水（变色、沾色）染色牢度：变色≥4-5级，沾色≥4-5级；pH值≥6.0，甲醛含量≤未检出。 ▲海棉：采用优质高弹阻燃海绵，密度高、弹性好、柔软适中。须符合GB/T 10802-2006、QB/T 1952.1-2012、QB/T2280-2016、GB 17927.1-2011标准的要求，表观密度≥61.4kg/m³，回弹性能≥67%，阻燃性能：抗引燃特性试验-阻燃I级-阴燃的香烟检测：未观察到试样表面或内部出现任何续燃、阴燃现象，甲醛释放量≤0.012mg/㎡.h，25%压陷硬度≥228N，75%压缩永久变形≤2.7%，拉伸强度≥173.2kPa，撕裂强度≥4.6N/cm。 ▲尼龙框架：采用优质尼龙框架，须符合GB/T 32487-2016《塑料家具通用技术条件》标准的要求，理化性能邵氏D硬度≥HD70，多环芳烃（至少包含苯并[a]芘、16种多环芳烃(PAH)总量）≤未检出，重金属（至少包含可溶性铅、可溶性镉、可溶性铬、可溶性汞）≤未检出，邻苯二甲酸酯/%（至少包含邻苯二甲酸二异壬酯(DINP)、邻苯二甲酸二异癸酯(DIDP)、邻苯二甲酸二丁酯(DBP)、邻苯二甲酸-2-乙基己基酯(DEHP)、邻苯二甲酸丁酯苄酯(BBP)、邻苯二甲酸二正辛酯(DNOP)）≤未检出，多溴联苯(PBB)≤未检出。 ▲底盘：同步逍遥功能，采用2mm钢板一次冲压而成，承受力大，结构牢固。须符合QB/T 5619-2021标准的要求，底盘中心孔锥度(C)≤0.05，底盘安装点平面度≤0.6mm，塑料件外观检测无裂纹、明显变形、缩水、针孔，无凹陷、飞边、折皱、疙瘩，无气泡、杂质、伤痕、白印，无划痕、毛刺、拉毛、污渍，无明显色差，金属件外观检测经防锈处理，无锈迹，无漏喷、锈蚀，无流挂、疙瘩、皱皮、飞漆，无脱焊、虚焊、焊穿，无毛刺、锐棱、飞溅、裂纹，安全性要求检测：无可接触的活动部件间的间隙，底盘与气弹簧装配连接部位具有隔离措施，钢板厚度2mm，固定部位的结合牢固无松动，无少件，产品的所有外角和接触人体的部位进行磨钝处理，无毛刺、刃口、棱角，金属件表层中性抗盐雾试验24h后无锈点，底盘倾斜耐久性经≥30000次试验后功能无损。 ▲气压棒：采用优质气压棒，须符合GB/T 29525-2013、QB/T 2280-2016、JB/T 8064.2-1996标准的要求，气弹簧伸展速度v≥120mm/s，密封性能检测：气弹簧锁定在任意位置，经72h常温储存后，活塞杆无位移，耐高低温性能检测公称力衰减量≤0.2%，再经≥50000次循环寿命试验后气弹簧公称力总衰减量≤5%。 ▲静音脚轮：采用优质脚轮，耐磨，牢固，无噪音。须符合QB/T 2280-2016标准的要求，脚轮往复磨损试验：座面垂直加载113kg，在有障碍物的测试平台，测试2000次，在无障碍物的水平测试台上测试98000次，测试后使用功能无损坏和丧失，测试后用22N的力沿着每个脚轮的中心线拉脚轮，脚轮无脱落。 | 1131 | 把 |
| 8 | 诊床 | 1900*600*650 | ▲面料：采用优质PU革（超纤皮），须符合GB/T 16799-2018标准的要求，感官要求：全张革厚薄基本均匀，无油腻感，革身平整、柔软、丰满有弹性，正面革不裂面、无管皱，主要部位不松面；摩擦色牢度检测：干擦≥4-5级（500次），湿擦≥4-5级（250次），碱性汗液≥4-5级（80次）；耐光性≥5级，涂层粘着牢度≥2.8N/10mm，耐折牢度（50000次）无裂纹，耐磨性(CS-10，500g，500r)无明显损伤、剥落，撕裂力≥34N，气味≤1级，pH≥3.9，pH稀释差(当pH值<4.0时，检验稀释差)≤0.1，游离甲醛≤未检出，挥发性有机物（VOC）≤未检出，可萃取重金属（铅、镉）≤未检出，禁用偶氨染料≤未检出。 海棉：采用优质高弹阻燃海绵，密度高、弹性好、柔软适中。海绵须符合GB/T 10802-2006、QB/T 1952.1-2012、QB/T2280-2016、GB 17927.1-2011标准的要求，表观密度≥61.4kg/m³，回弹性能≥67%，阻燃性能：抗引燃特性试验-阻燃I级-阴燃的香烟检测：未观察到试样表面或内部出现任何续燃、阴燃现象，甲醛释放量≤0.012mg/㎡.h，25%压陷硬度≥228N，75%压缩永久变形≤2.7%，拉伸强度≥173.2kPa，撕裂强度≥4.6N/cm。 钢架：采用优质钢架，须符合GB/T 3325-2017、QB/T3826-1999、QB/T 3832-1999标准的要求，中性盐雾试验经连续喷雾24H后涂层耐腐蚀等级≥10级，金属件喷涂层检测无漏喷、锈蚀和脱色、掉色现象，光滑均匀、色泽一致，无流挂、疙瘩、皱皮、飞漆等缺陷。 | 129 | 组 |
| 9 | 苏醒室诊床带轮子 | 1900*600*650 | ▲面料：采用优质PU革（超纤皮），须符合GB/T 16799-2018标准的要求，感官要求：全张革厚薄基本均匀，无油腻感，革身平整、柔软、丰满有弹性，正面革不裂面、无管皱，主要部位不松面；摩擦色牢度检测：干擦≥4-5级（500次），湿擦≥4-5级（250次），碱性汗液≥4-5级（80次）；耐光性≥5级，涂层粘着牢度≥2.8N/10mm，耐折牢度（50000次）无裂纹，耐磨性(CS-10，500g，500r)无明显损伤、剥落，撕裂力≥34N，气味≤1级，pH≥3.9，pH稀释差(当pH值<4.0时，检验稀释差)≤0.1，游离甲醛≤未检出，挥发性有机物（VOC）≤未检出，可萃取重金属（铅、镉）≤未检出，禁用偶氨染料≤未检出。 ▲海棉：采用优质高弹阻燃海绵，密度高、弹性好、柔软适中。海绵须符合GB/T 10802-2006、QB/T 1952.1-2012、QB/T2280-2016、GB 17927.1-2011标准的要求，表观密度≥61.4kg/m³，回弹性能≥67%，阻燃性能：抗引燃特性试验-阻燃I级-阴燃的香烟检测：未观察到试样表面或内部出现任何续燃、阴燃现象，甲醛释放量≤0.012mg/㎡.h，25%压陷硬度≥228N，75%压缩永久变形≤2.7%，拉伸强度≥173.2kPa，撕裂强度≥4.6N/cm。 ▲钢架：采用优质钢架，须符合GB/T 3325-2017、QB/T3826-1999、QB/T 3832-1999标准的要求，中性盐雾试验经连续喷雾24H后涂层耐腐蚀等级≥10级，金属件喷涂层检测无漏喷、锈蚀和脱色、掉色现象，光滑均匀、色泽一致，无流挂、疙瘩、皱皮、飞漆等缺陷。 静音脚轮：采用优质脚轮，耐磨，牢固，无噪音。脚轮须符合QB/T 2280-2016标准的要求，脚轮往复磨损试验：座面垂直加载113kg，在有障碍物的测试平台，测试2000次，在无障碍物的水平测试台上测试98000次，测试后使用功能无损坏和丧失，测试后用22N的力沿着每个脚轮的中心线拉脚轮，脚轮无脱落。静音脚轮：采用优质脚轮，耐磨，牢固，无噪音。脚轮须符合QB/T 2280-2016标准的要求，脚轮往复磨损试验：座面垂直加载113kg，在有障碍物的测试平台，测试2000次，在无障碍物的水平测试台上测试98000次，测试后使用功能无损坏和丧失，测试后用22N的力沿着每个脚轮的中心线拉脚轮，脚轮无脱落。 | 5 | 组 |
| 10 | 患者椅 | 标准 | 凳面：优质环保一体注塑PP+35%玻纤，环保防火； 椅脚：优质凳架，经酸洗、磷化后环氧树脂粉末静电喷塑处理，配优质尼龙套脚。 工艺：五金配件紧密拼接，线条均匀、转角过渡自然，间隙细小且均等。所有金属部件经喷砂除锈、酸洗、磷化处理后静电喷塑，表面均匀光滑平整、色泽均匀一致，颜色持久，易清洁。 | 171 | 把 |
| 11 | 诊桌 | 1400*1500*750 | ▲基材：采用优质环保ENF级浸渍胶膜纸饰面刨花板，须符合GB/T 29899-2013、GB/T 39600-2021、JC/T 2039-2010、GB 18580-2017、GB/T 15102-2017、GB/T 35601-2017、GB/T 17657-2022标准的要求，含水率＞8%，甲醛释放量（1m³气候箱法）≤未检出，总挥发性有机化合物（TVOC）≤未检出，静曲强度≥20.8MPa，弹性模量≥2810MPa，内结合强度≥0.73MPa，表面胶合强度≥1.75MPa，板面握螺钉力≥1330，板边握螺钉力≥1050N，表面耐香烟灼烧≥5级，表面耐干热≥5级，表面耐污染腐蚀≥5级，表面耐龟裂≥5级，表面耐水蒸气≥5级，耐光色牢度≥4-5级，抗细菌性能检测合格：抗细菌率（至少包含5种：乙型溶血性链球菌、嗜麦芽窄食单胞菌、乙型副伤寒沙门氏菌、甲型副伤寒沙门氏菌、鲍曼不动杆菌）≥99.96%（培养24h），防霉菌性能检测合格：防霉菌（至少包含4种：绿色木霉、光孢短柄帚霉、赭绿青霉、桔青霉）等级检测为0级（不长）。 ▲封边：采用优质环保PVC封边条，须符合QB/T 4463-2013标准的要求，塑料封边条外观检测合格：表面无皱纹、裂纹、折痕、暗条痕、染色线、刀线、油渍、污点、黑斑、粘胶和杂质，无明显气泡、针孔、划痕、波纹，表面光滑，花纹且清晰、均匀，无漏印，颜色色泽均匀，无明显色差，边缘光滑平直，无缺损，边缘直线度≤1.0mm/m，截面翘曲度≤0.2%，理化性能：耐干热性应无龟裂、无鼓泡，耐磨性磨30r后无露底现象，耐开裂性（耐龟裂性）≥1级，耐冷热循环性应无龟裂、无鼓泡、无变色、无起皱，甲醛释放量≤未检出。 ▲钢架：采用优质钢架，须符合GB/T 3325-2017、QB/T3826-1999、QB/T 3832-1999标准的要求，中性盐雾试验经连续喷雾24H后涂层耐腐蚀等级≥10级，金属件喷涂层检测无漏喷、锈蚀和脱色、掉色现象，光滑均匀、色泽一致，无流挂、疙瘩、皱皮、飞漆等缺陷。 ▲滑轨：采用优质导轨，须符合QB/T 2454-2013、GB/T 10125-2021、GB/T 6461-2002标准的要求，铜加速乙酸盐雾试验≥240h检测后，耐腐蚀等级≥10级，过载垂直向下静载荷（试验载荷300N）检测合格，过载水平侧向静载荷（试验载荷150N）检测合格，猛关、猛开检测合格，功能耐久性循环≥200000次检测功能无损坏。 ▲锁具：采用优质钢制锁，须符合QB/T1621-2015标准的要求，牢固度检测：锁头固定连接静拉力检测无松动，锁头固定连接扭矩检测无松动；灵活度：钥匙拔出静拉力≤5N。 ▲铰链：采用优质缓冲铰链，须符合QB/T 2189-2013、QB/T 3832-1999、QB/T 2189-2013标准的要求，经中性盐雾试验≥350h后耐腐蚀等级≥10级，耐久性≥100000次功能检测无损坏。 ▲三合一连接件：采用优质三合一连接件，须符合GB/T 28203-2011标准的要求，外观检测合格：金属件表面应无锈蚀、毛刺刃口、露底，光滑平整，无起泡、泛黄、花斑、烧焦、裂纹、划痕、磕碰伤，塑料部位表面应光洁平滑，无裂纹、划伤、沙粒、疙瘩、麻点，色泽一致，金属电镀层抗盐雾试验18h检测无锈点，力学性能检测符合：三合一偏心连接件偏心体抗压强度≥302N，三合一偏心连接件预埋螺母抗拉强度≥1002N，三合一偏心连接件中连接螺杆螺纹与预埋螺母的抗拉强度≥2440N，三合一偏心连接件中偏心体与连接螺杆的扭矩≥7.8N·m。 ▲螺丝：采用优质螺丝，须符合GB/T 3325-2017标准的要求，金属电镀层理化性能经抗盐雾试验后检测无锈点 | 71 | 套 |
| 12 | 衣柜 | 900*500*1850 | ▲基材：采用优质冷轧钢板，须符合GB/T 228.1-2021、GB/T232-2010、QB/T1097-2010、GB/T3325-2017标准的要求，规定塑性延伸强度Rp0.2≥291MPa，弯曲试验：90°弯曲试验后不使用放大仪器观察，试样弯曲外表面无可见裂纹，金属件喷涂层外观性能检测：无漏喷、锈蚀和脱色、掉色现象，钢板厚度≥1.20mm。 锁具：采用优质钢制锁，须符合QB/T1621-2015标准的要求，牢固度检测：锁头固定连接静拉力检测无松动，锁头固定连接扭矩检测无松动；灵活度：钥匙拔出静拉力≤5N。 铰链：采用优质缓冲铰链，须符合QB/T 2189-2013、QB/T 3832-1999、QB/T 2189-2013标准的要求，经中性盐雾试验≥350h后耐腐蚀等级≥10级，耐久性≥100000次功能检测无损坏。 | 99 | 组 |
| 13 | 办公桌 | 1200*600*750 | 基材：采用优质环保ENF级浸渍胶膜纸饰面刨花板，须符合GB/T 29899-2013、GB/T 39600-2021、JC/T 2039-2010、GB 18580-2017、GB/T 15102-2017、GB/T 35601-2017、GB/T 17657-2022标准的要求，含水率＞8%，甲醛释放量（1m³气候箱法）≤未检出，总挥发性有机化合物（TVOC）≤未检出，静曲强度≥20.8MPa，弹性模量≥2810MPa，内结合强度≥0.73MPa，表面胶合强度≥1.75MPa，板面握螺钉力≥1330，板边握螺钉力≥1050N，表面耐香烟灼烧≥5级，表面耐干热≥5级，表面耐污染腐蚀≥5级，表面耐龟裂≥5级，表面耐水蒸气≥5级，耐光色牢度≥4-5级，抗细菌性能检测合格：抗细菌率（至少包含5种：乙型溶血性链球菌、嗜麦芽窄食单胞菌、乙型副伤寒沙门氏菌、甲型副伤寒沙门氏菌、鲍曼不动杆菌）≥99.96%（培养24h），防霉菌性能检测合格：防霉菌（至少包含4种：绿色木霉、光孢短柄帚霉、赭绿青霉、桔青霉）等级检测为0级（不长）。 封边：采用优质环保PVC封边条，须符合QB/T 4463-2013标准的要求，塑料封边条外观检测合格：表面无皱纹、裂纹、折痕、暗条痕、染色线、刀线、油渍、污点、黑斑、粘胶和杂质，无明显气泡、针孔、划痕、波纹，表面光滑，花纹且清晰、均匀，无漏印，颜色色泽均匀，无明显色差，边缘光滑平直，无缺损，边缘直线度≤1.0mm/m，截面翘曲度≤0.2%，理化性能：耐干热性应无龟裂、无鼓泡，耐磨性磨30r后无露底现象，耐开裂性（耐龟裂性）≥1级，耐冷热循环性应无龟裂、无鼓泡、无变色、无起皱，甲醛释放量≤未检出。 ▲滑轨：采用优质导轨，须符合QB/T 2454-2013、GB/T 10125-2021、GB/T 6461-2002标准的要求，铜加速乙酸盐雾试验≥240h检测后，耐腐蚀等级≥10级，过载垂直向下静载荷（试验载荷300N）检测合格，过载水平侧向静载荷（试验载荷150N）检测合格，猛关、猛开检测合格，功能耐久性循环≥200000次检测功能无损坏。 钢架：采用优质钢架，须符合GB/T 3325-2017、QB/T3826-1999、QB/T 3832-1999标准的要求，中性盐雾试验经连续喷雾24H后涂层耐腐蚀等级≥10级，金属件喷涂层检测无漏喷、锈蚀和脱色、掉色现象，光滑均匀、色泽一致，无流挂、疙瘩、皱皮、飞漆等缺陷。 螺丝：采用优质螺丝，须符合GB/T 3325-2017标准的要求，金属电镀层理化性能经抗盐雾试验后检测无锈点。 | 272 | 张 |
| 14 | 圆凳 | 标准 | ▲面料：采用优质PU革（超纤皮），须符合GB/T 16799-2018标准的要求，感官要求：全张革厚薄基本均匀，无油腻感，革身平整、柔软、丰满有弹性，正面革不裂面、无管皱，主要部位不松面；摩擦色牢度检测：干擦≥4-5级（500次），湿擦≥4-5级（250次），碱性汗液≥4-5级（80次）；耐光性≥5级，涂层粘着牢度≥2.8N/10mm，耐折牢度（50000次）无裂纹，耐磨性(CS-10，500g，500r)无明显损伤、剥落，撕裂力≥34N，气味≤1级，pH≥3.9，pH稀释差(当pH值<4.0时，检验稀释差)≤0.1，游离甲醛≤未检出，挥发性有机物（VOC）≤未检出，可萃取重金属（铅、镉）≤未检出，禁用偶氨染料≤未检出。 海棉：采用优质高弹阻燃海绵，密度高、弹性好、柔软适中。海绵须符合GB/T 10802-2006、QB/T 1952.1-2012、QB/T2280-2016、GB 17927.1-2011标准的要求，表观密度≥61.4kg/m³，回弹性能≥67%，阻燃性能：抗引燃特性试验-阻燃I级-阴燃的香烟检测：未观察到试样表面或内部出现任何续燃、阴燃现象，甲醛释放量≤0.012mg/㎡.h，25%压陷硬度≥228N，75%压缩永久变形≤2.7%，拉伸强度≥173.2kPa，撕裂强度≥4.6N/cm。 气压棒：采用优质气压棒，气压棒须符合GB/T 29525-2013、QB/T 2280-2016、JB/T 8064.2-1996标准的要求，气弹簧伸展速度v≥120mm/s，密封性能检测：气弹簧锁定在任意位置，经72h常温储存后，活塞杆无位移，耐高低温性能检测公称力衰减量≤0.2%，再经≥50000次循环寿命试验后气弹簧公称力总衰减量≤5%。 静音脚轮：采用优质脚轮，耐磨，牢固，无噪音。脚轮须符合QB/T 2280-2016标准的要求，脚轮往复磨损试验：座面垂直加载113kg，在有障碍物的测试平台，测试2000次，在无障碍物的水平测试台上测试98000次，测试后使用功能无损坏和丧失，测试后用22N的力沿着每个脚轮的中心线拉脚轮，脚轮无脱落。 | 86 | 把 |
| 15 | 三门衣柜 | 900*500*1850 | 基材：采用优质冷轧钢板，须符合GB/T 228.1-2021、GB/T232-2010、QB/T1097-2010、GB/T3325-2017标准的要求，规定塑性延伸强度Rp0.2≥291MPa，弯曲试验：90°弯曲试验后不使用放大仪器观察，试样弯曲外表面无可见裂纹，金属件喷涂层外观性能检测：无漏喷、锈蚀和脱色、掉色现象，钢板厚度≥1.20mm。 锁具：采用优质钢制锁，须符合QB/T1621-2015标准的要求，牢固度检测：锁头固定连接静拉力检测无松动，锁头固定连接扭矩检测无松动；灵活度：钥匙拔出静拉力≤5N。 铰链：采用优质缓冲铰链，须符合QB/T 2189-2013、QB/T 3832-1999、QB/T 2189-2013标准的要求，经中性盐雾试验≥350h后耐腐蚀等级≥10级，耐久性≥100000次功能检测无损坏。 | 614 | 组 |
| 16 | 换鞋凳 | 1000*400*450 | ▲面料：采用优质PU革（超纤皮），须符合GB/T 16799-2018标准的要求，感官要求：全张革厚薄基本均匀，无油腻感，革身平整、柔软、丰满有弹性，正面革不裂面、无管皱，主要部位不松面；摩擦色牢度检测：干擦≥4-5级（500次），湿擦≥4-5级（250次），碱性汗液≥4-5级（80次）；耐光性≥5级，涂层粘着牢度≥2.8N/10mm，耐折牢度（50000次）无裂纹，耐磨性(CS-10，500g，500r)无明显损伤、剥落，撕裂力≥34N，气味≤1级，pH≥3.9，pH稀释差(当pH值<4.0时，检验稀释差)≤0.1，游离甲醛≤未检出，挥发性有机物（VOC）≤未检出，可萃取重金属（铅、镉）≤未检出，禁用偶氨染料≤未检出。 海棉：采用优质高弹阻燃海绵，密度高、弹性好、柔软适中。海绵须符合GB/T 10802-2006、QB/T 1952.1-2012、QB/T2280-2016、GB 17927.1-2011标准的要求，表观密度≥61.4kg/m³，回弹性能≥67%，阻燃性能：抗引燃特性试验-阻燃I级-阴燃的香烟检测：未观察到试样表面或内部出现任何续燃、阴燃现象，甲醛释放量≤0.012mg/㎡.h，25%压陷硬度≥228N，75%压缩永久变形≤2.7%，拉伸强度≥173.2kPa，撕裂强度≥4.6N/cm。 ▲钢架：采用优质钢架，须符合GB/T 3325-2017、QB/T3826-1999、QB/T 3832-1999标准的要求，中性盐雾试验经连续喷雾24H后涂层耐腐蚀等级≥10级，金属件喷涂层检测无漏喷、锈蚀和脱色、掉色现象，光滑均匀、色泽一致，无流挂、疙瘩、皱皮、飞漆等缺陷。 | 29 | 把 |
| 17 | 货架 | 1000*450*2000 | 基材：采用优质冷轧钢板，须符合GB/T 228.1-2021、GB/T232-2010、QB/T1097-2010、GB/T3325-2017标准的要求，规定塑性延伸强度Rp0.2≥291MPa，弯曲试验：90°弯曲试验后不使用放大仪器观察，试样弯曲外表面无可见裂纹，金属件喷涂层外观性能检测：无漏喷、锈蚀和脱色、掉色现象，钢板厚度≥1.20mm。 工艺：焊接工艺采用二氧化碳保护焊，表面无砂眼、折角处圆滑、无毛刺；各接合部连接合理。表面光滑平整，色泽均匀，不露底、剥落、凹凸不平和明显流挂、疙瘩、皱纹等表面瑕疵，无烘烤过度的焦糊痕迹。 使用数控机床全自动生产，尺寸精准；隧道式10道防锈前处理，确保钢板不生锈。 表面处理：静电喷雾式烤漆，喷漆厚度20um左右，膜厚均匀内外如一，能耐强撞力。 4层可调节层板，每层层板承重300KG | 19 | 组 |
| 18 | 上下铺 | 1950*900*1950 | 钢架：采用优质钢架，须符合GB/T 3325-2017、QB/T3826-1999、QB/T 3832-1999标准的要求，中性盐雾试验经连续喷雾24H后涂层耐腐蚀等级≥10级，金属件喷涂层检测无漏喷、锈蚀和脱色、掉色现象，光滑均匀、色泽一致，无流挂、疙瘩、皱皮、飞漆等缺陷。 工艺：焊接工艺采用二氧化碳保护焊，表面无砂眼、折角处圆滑、无毛刺；各接合部连接合理。表面光滑平整，色泽均匀，不露底、剥落、凹凸不平和明显流挂、疙瘩、皱纹等表面瑕疵，无烘烤过度的焦糊痕迹。 使用数控机床全自动生产，尺寸精准；隧道式10道防锈前处理，确保钢板不生锈。 表面处理：静电喷雾式烤漆，喷漆厚度20um左右，膜厚均匀内外如一，能耐强撞力。 | 261 | 组 |
| 19 | 文件柜 | 800*400*1800 | 基材：采用优质冷轧钢板，须符合GB/T 228.1-2021、GB/T232-2010、QB/T1097-2010、GB/T3325-2017标准的要求，规定塑性延伸强度Rp0.2≥291MPa，弯曲试验：90°弯曲试验后不使用放大仪器观察，试样弯曲外表面无可见裂纹，金属件喷涂层外观性能检测：无漏喷、锈蚀和脱色、掉色现象，钢板厚度≥1.20mm。 锁具：采用优质钢制锁，须符合QB/T1621-2015标准的要求，牢固度检测：锁头固定连接静拉力检测无松动，锁头固定连接扭矩检测无松动；灵活度：钥匙拔出静拉力≤5N。 铰链：采用优质缓冲铰链，须符合QB/T 2189-2013、QB/T 3832-1999、QB/T 2189-2013标准的要求，经中性盐雾试验≥350h后耐腐蚀等级≥10级，耐久性≥100000次功能检测无损坏。 | 112 | 组 |
| 20 | 餐桌 | 1200*600*750 | 基材：采用优质环保ENF级浸渍胶膜纸饰面刨花板，须符合GB/T 29899-2013、GB/T 39600-2021、JC/T 2039-2010、GB 18580-2017、GB/T 15102-2017、GB/T 35601-2017、GB/T 17657-2022标准的要求，含水率＞8%，甲醛释放量（1m³气候箱法）≤未检出，总挥发性有机化合物（TVOC）≤未检出，静曲强度≥20.8MPa，弹性模量≥2810MPa，内结合强度≥0.73MPa，表面胶合强度≥1.75MPa，板面握螺钉力≥1330，板边握螺钉力≥1050N，表面耐香烟灼烧≥5级，表面耐干热≥5级，表面耐污染腐蚀≥5级，表面耐龟裂≥5级，表面耐水蒸气≥5级，耐光色牢度≥4-5级，抗细菌性能检测合格：抗细菌率（至少包含5种：乙型溶血性链球菌、嗜麦芽窄食单胞菌、乙型副伤寒沙门氏菌、甲型副伤寒沙门氏菌、鲍曼不动杆菌）≥99.96%（培养24h），防霉菌性能检测合格：防霉菌（至少包含4种：绿色木霉、光孢短柄帚霉、赭绿青霉、桔青霉）等级检测为0级（不长）。 封边：采用优质环保PVC封边条，须符合QB/T 4463-2013标准的要求，塑料封边条外观检测合格：表面无皱纹、裂纹、折痕、暗条痕、染色线、刀线、油渍、污点、黑斑、粘胶和杂质，无明显气泡、针孔、划痕、波纹，表面光滑，花纹且清晰、均匀，无漏印，颜色色泽均匀，无明显色差，边缘光滑平直，无缺损，边缘直线度≤1.0mm/m，截面翘曲度≤0.2%，理化性能：耐干热性应无龟裂、无鼓泡，耐磨性磨30r后无露底现象，耐开裂性（耐龟裂性）≥1级，耐冷热循环性应无龟裂、无鼓泡、无变色、无起皱，甲醛释放量≤未检出。 钢架：采用优质钢架，须符合GB/T 3325-2017、QB/T3826-1999、QB/T 3832-1999标准的要求，中性盐雾试验经连续喷雾24H后涂层耐腐蚀等级≥10级，金属件喷涂层检测无漏喷、锈蚀和脱色、掉色现象，光滑均匀、色泽一致，无流挂、疙瘩、皱皮、飞漆等缺陷。 螺丝：采用优质螺丝，须符合GB/T 3325-2017标准的要求，金属电镀层理化性能经抗盐雾试验后检测无锈点。 | 13 | 组 |
| 21 | 餐椅 | 标准 | 凳面：优质环保一体注塑PP+35%玻纤，环保防火； 椅脚：优质凳架，经酸洗、磷化后环氧树脂粉末静电喷塑处理，配优质尼龙套脚。 工艺：五金配件紧密拼接，线条均匀、转角过渡自然，间隙细小且均等。所有金属部件经喷砂除锈、酸洗、磷化处理后静电喷塑，表面均匀光滑平整、色泽均匀一致，颜色持久，易清洁。 | 52 | 组 |
| 22 | 单人床 | 2000*1200*950 | 基材：采用优质环保ENF级浸渍胶膜纸饰面刨花板，须符合GB/T 29899-2013、GB/T 39600-2021、JC/T 2039-2010、GB 18580-2017、GB/T 15102-2017、GB/T 35601-2017、GB/T 17657-2022标准的要求，含水率＞8%，甲醛释放量（1m³气候箱法）≤未检出，总挥发性有机化合物（TVOC）≤未检出，静曲强度≥20.8MPa，弹性模量≥2810MPa，内结合强度≥0.73MPa，表面胶合强度≥1.75MPa，板面握螺钉力≥1330，板边握螺钉力≥1050N，表面耐香烟灼烧≥5级，表面耐干热≥5级，表面耐污染腐蚀≥5级，表面耐龟裂≥5级，表面耐水蒸气≥5级，耐光色牢度≥4-5级，抗细菌性能检测合格：抗细菌率（至少包含5种：乙型溶血性链球菌、嗜麦芽窄食单胞菌、乙型副伤寒沙门氏菌、甲型副伤寒沙门氏菌、鲍曼不动杆菌）≥99.96%（培养24h），防霉菌性能检测合格：防霉菌（至少包含4种：绿色木霉、光孢短柄帚霉、赭绿青霉、桔青霉）等级检测为0级（不长）。 封边：采用优质环保PVC封边条，须符合QB/T 4463-2013标准的要求，塑料封边条外观检测合格：表面无皱纹、裂纹、折痕、暗条痕、染色线、刀线、油渍、污点、黑斑、粘胶和杂质，无明显气泡、针孔、划痕、波纹，表面光滑，花纹且清晰、均匀，无漏印，颜色色泽均匀，无明显色差，边缘光滑平直，无缺损，边缘直线度≤1.0mm/m，截面翘曲度≤0.2%，理化性能：耐干热性应无龟裂、无鼓泡，耐磨性磨30r后无露底现象，耐开裂性（耐龟裂性）≥1级，耐冷热循环性应无龟裂、无鼓泡、无变色、无起皱，甲醛释放量≤未检出。 三合一连接件：采用优质三合一连接件，须符合GB/T 28203-2011标准的要求，外观检测合格：金属件表面应无锈蚀、毛刺刃口、露底，光滑平整，无起泡、泛黄、花斑、烧焦、裂纹、划痕、磕碰伤，塑料部位表面应光洁平滑，无裂纹、划伤、沙粒、疙瘩、麻点，色泽一致，金属电镀层抗盐雾试验18h检测无锈点，力学性能检测符合：三合一偏心连接件偏心体抗压强度≥302N，三合一偏心连接件预埋螺母抗拉强度≥1002N，三合一偏心连接件中连接螺杆螺纹与预埋螺母的抗拉强度≥2440N，三合一偏心连接件中偏心体与连接螺杆的扭矩≥7.8N·m。 螺丝：采用优质螺丝，须符合GB/T 3325-2017标准的要求，金属电镀层理化性能经抗盐雾试验后检测无锈点。 | 27 | 组 |
| 23 | 三人沙发 | 2100*850*820 | 面料：采用优质PU革（超纤皮），须符合GB/T 16799-2018标准的要求，感官要求：全张革厚薄基本均匀，无油腻感，革身平整、柔软、丰满有弹性，正面革不裂面、无管皱，主要部位不松面；摩擦色牢度检测：干擦≥4-5级（500次），湿擦≥4-5级（250次），碱性汗液≥4-5级（80次）；耐光性≥5级，涂层粘着牢度≥2.8N/10mm，耐折牢度（50000次）无裂纹，耐磨性(CS-10，500g，500r)无明显损伤、剥落，撕裂力≥34N，气味≤1级，pH≥3.9，pH稀释差(当pH值<4.0时，检验稀释差)≤0.1，游离甲醛≤未检出，挥发性有机物（VOC）≤未检出，可萃取重金属（铅、镉）≤未检出，禁用偶氨染料≤未检出。 海棉：采用优质高弹阻燃海绵，密度高、弹性好、柔软适中。海绵须符合GB/T 10802-2006、QB/T 1952.1-2012、QB/T2280-2016、GB 17927.1-2011标准的要求，表观密度≥61.4kg/m³，回弹性能≥67%，阻燃性能：抗引燃特性试验-阻燃I级-阴燃的香烟检测：未观察到试样表面或内部出现任何续燃、阴燃现象，甲醛释放量≤0.012mg/㎡.h，25%压陷硬度≥228N，75%压缩永久变形≤2.7%，拉伸强度≥173.2kPa，撕裂强度≥4.6N/cm。 框架：采用优质实木外架，并经防腐、防蛀处理。实木外架须符合GB/T 3324-2017、GB/T 1927.9-2021标准的要求，甲醛释放量≤未检出，抗弯强度≥91.3MPa，木制件外观检测应无贯通裂缝，应无虫蛀现象，应无腐朽材，无树脂囊，无节子，无死节、孔洞、夹皮和树脂道、树胶道，无其他轻微材质缺陷。优质金属脚支撑 | 17 | 组 |
| 24 | 单人沙发 | 1000*850*820 | 面料：采用优质PU革（超纤皮），须符合GB/T 16799-2018标准的要求，感官要求：全张革厚薄基本均匀，无油腻感，革身平整、柔软、丰满有弹性，正面革不裂面、无管皱，主要部位不松面；摩擦色牢度检测：干擦≥4-5级（500次），湿擦≥4-5级（250次），碱性汗液≥4-5级（80次）；耐光性≥5级，涂层粘着牢度≥2.8N/10mm，耐折牢度（50000次）无裂纹，耐磨性(CS-10，500g，500r)无明显损伤、剥落，撕裂力≥34N，气味≤1级，pH≥3.9，pH稀释差(当pH值<4.0时，检验稀释差)≤0.1，游离甲醛≤未检出，挥发性有机物（VOC）≤未检出，可萃取重金属（铅、镉）≤未检出，禁用偶氨染料≤未检出。 海棉：采用优质高弹阻燃海绵，密度高、弹性好、柔软适中。海绵须符合GB/T 10802-2006、QB/T 1952.1-2012、QB/T2280-2016、GB 17927.1-2011标准的要求，表观密度≥61.4kg/m³，回弹性能≥67%，阻燃性能：抗引燃特性试验-阻燃I级-阴燃的香烟检测：未观察到试样表面或内部出现任何续燃、阴燃现象，甲醛释放量≤0.012mg/㎡.h，25%压陷硬度≥228N，75%压缩永久变形≤2.7%，拉伸强度≥173.2kPa，撕裂强度≥4.6N/cm。 框架：采用优质实木外架，并经防腐、防蛀处理。实木外架须符合GB/T 3324-2017、GB/T 1927.9-2021标准的要求，甲醛释放量≤未检出，抗弯强度≥91.3MPa，木制件外观检测应无贯通裂缝，应无虫蛀现象，应无腐朽材，无树脂囊，无节子，无死节、孔洞、夹皮和树脂道、树胶道，无其他轻微材质缺陷。优质金属脚支撑 | 51 | 组 |
| 25 | 长茶几 | 1200*600*450 | 桌面及层板黑色钢化玻璃，钢架：采用优质钢架，须符合GB/T 3325-2017、QB/T3826-1999、QB/T 3832-1999标准的要求，中性盐雾试验经连续喷雾24H后涂层耐腐蚀等级≥10级，金属件喷涂层检测无漏喷、锈蚀和脱色、掉色现象，光滑均匀、色泽一致，无流挂、疙瘩、皱皮、飞漆等缺陷。 | 4 | 组 |
| 26 | 方茶几 | 600*600*450 | 桌面及层板黑色钢化玻璃，钢架：采用优质钢架，须符合GB/T 3325-2017、QB/T3826-1999、QB/T 3832-1999标准的要求，中性盐雾试验经连续喷雾24H后涂层耐腐蚀等级≥10级，金属件喷涂层检测无漏喷、锈蚀和脱色、掉色现象，光滑均匀、色泽一致，无流挂、疙瘩、皱皮、飞漆等缺陷。 | 29 | 组 |
| 27 | 圆凳 | 标准 | 面料：采用优质PU革（超纤皮），须符合GB/T 16799-2018标准的要求，感官要求：全张革厚薄基本均匀，无油腻感，革身平整、柔软、丰满有弹性，正面革不裂面、无管皱，主要部位不松面；摩擦色牢度检测：干擦≥4-5级（500次），湿擦≥4-5级（250次），碱性汗液≥4-5级（80次）；耐光性≥5级，涂层粘着牢度≥2.8N/10mm，耐折牢度（50000次）无裂纹，耐磨性(CS-10，500g，500r)无明显损伤、剥落，撕裂力≥34N，气味≤1级，pH≥3.9，pH稀释差(当pH值<4.0时，检验稀释差)≤0.1，游离甲醛≤未检出，挥发性有机物（VOC）≤未检出，可萃取重金属（铅、镉）≤未检出，禁用偶氨染料≤未检出。 海棉：采用优质高弹阻燃海绵，密度高、弹性好、柔软适中。海绵须符合GB/T 10802-2006、QB/T 1952.1-2012、QB/T2280-2016、GB 17927.1-2011标准的要求，表观密度≥61.4kg/m³，回弹性能≥67%，阻燃性能：抗引燃特性试验-阻燃I级-阴燃的香烟检测：未观察到试样表面或内部出现任何续燃、阴燃现象，甲醛释放量≤0.012mg/㎡.h，25%压陷硬度≥228N，75%压缩永久变形≤2.7%，拉伸强度≥173.2kPa，撕裂强度≥4.6N/cm。 气压棒：采用优质气压棒，气压棒须符合GB/T 29525-2013、QB/T 2280-2016、JB/T 8064.2-1996标准的要求，气弹簧伸展速度v≥120mm/s，密封性能检测：气弹簧锁定在任意位置，经72h常温储存后，活塞杆无位移，耐高低温性能检测公称力衰减量≤0.2%，再经≥50000次循环寿命试验后气弹簧公称力总衰减量≤5%。 静音脚轮：采用优质脚轮，耐磨，牢固，无噪音。脚轮须符合QB/T 2280-2016标准的要求，脚轮往复磨损试验：座面垂直加载113kg，在有障碍物的测试平台，测试2000次，在无障碍物的水平测试台上测试98000次，测试后使用功能无损坏和丧失，测试后用22N的力沿着每个脚轮的中心线拉脚轮，脚轮无脱落。 | 216 | 组 |
| 28 | 屏风工位（加高屏风） | 1600*1600*1500 | 基材：采用优质环保ENF级浸渍胶膜纸饰面刨花板，须符合GB/T 29899-2013、GB/T 39600-2021、JC/T 2039-2010、GB 18580-2017、GB/T 15102-2017、GB/T 35601-2017、GB/T 17657-2022标准的要求，含水率＞8%，甲醛释放量（1m³气候箱法）≤未检出，总挥发性有机化合物（TVOC）≤未检出，静曲强度≥20.8MPa，弹性模量≥2810MPa，内结合强度≥0.73MPa，表面胶合强度≥1.75MPa，板面握螺钉力≥1330，板边握螺钉力≥1050N，表面耐香烟灼烧≥5级，表面耐干热≥5级，表面耐污染腐蚀≥5级，表面耐龟裂≥5级，表面耐水蒸气≥5级，耐光色牢度≥4-5级，抗细菌性能检测合格：抗细菌率（至少包含5种：乙型溶血性链球菌、嗜麦芽窄食单胞菌、乙型副伤寒沙门氏菌、甲型副伤寒沙门氏菌、鲍曼不动杆菌）≥99.96%（培养24h），防霉菌性能检测合格：防霉菌（至少包含4种：绿色木霉、光孢短柄帚霉、赭绿青霉、桔青霉）等级检测为0级（不长）。 封边：采用优质环保PVC封边条，须符合QB/T 4463-2013标准的要求，塑料封边条外观检测合格：表面无皱纹、裂纹、折痕、暗条痕、染色线、刀线、油渍、污点、黑斑、粘胶和杂质，无明显气泡、针孔、划痕、波纹，表面光滑，花纹且清晰、均匀，无漏印，颜色色泽均匀，无明显色差，边缘光滑平直，无缺损，边缘直线度≤1.0mm/m，截面翘曲度≤0.2%，理化性能：耐干热性应无龟裂、无鼓泡，耐磨性磨30r后无露底现象，耐开裂性（耐龟裂性）≥1级，耐冷热循环性应无龟裂、无鼓泡、无变色、无起皱，甲醛释放量≤未检出。 钢架：采用优质钢架，须符合GB/T 3325-2017、QB/T3826-1999、QB/T 3832-1999标准的要求，中性盐雾试验经连续喷雾24H后涂层耐腐蚀等级≥10级，金属件喷涂层检测无漏喷、锈蚀和脱色、掉色现象，光滑均匀、色泽一致，无流挂、疙瘩、皱皮、飞漆等缺陷。 滑轨：采用优质导轨，须符合QB/T 2454-2013、GB/T 10125-2021、GB/T 6461-2002标准的要求，铜加速乙酸盐雾试验≥240h检测后，耐腐蚀等级≥10级，过载垂直向下静载荷（试验载荷300N）检测合格，过载水平侧向静载荷（试验载荷150N）检测合格，猛关、猛开检测合格，功能耐久性循环≥200000次检测功能无损坏。 锁具：采用优质钢制锁，须符合QB/T1621-2015标准的要求，牢固度检测：锁头固定连接静拉力检测无松动，锁头固定连接扭矩检测无松动；灵活度：钥匙拔出静拉力≤5N。 铰链：采用优质缓冲铰链，须符合QB/T 2189-2013、QB/T 3832-1999、QB/T 2189-2013标准的要求，经中性盐雾试验≥350h后耐腐蚀等级≥10级，耐久性≥100000次功能检测无损坏。 三合一连接件：采用优质三合一连接件，须符合GB/T 28203-2011标准的要求，外观检测合格：金属件表面应无锈蚀、毛刺刃口、露底，光滑平整，无起泡、泛黄、花斑、烧焦、裂纹、划痕、磕碰伤，塑料部位表面应光洁平滑，无裂纹、划伤、沙粒、疙瘩、麻点，色泽一致，金属电镀层抗盐雾试验18h检测无锈点，力学性能检测符合：三合一偏心连接件偏心体抗压强度≥302N，三合一偏心连接件预埋螺母抗拉强度≥1002N，三合一偏心连接件中连接螺杆螺纹与预埋螺母的抗拉强度≥2440N，三合一偏心连接件中偏心体与连接螺杆的扭矩≥7.8N·m。 螺丝：采用优质螺丝，须符合GB/T 3325-2017标准的要求，金属电镀层理化性能经抗盐雾试验后检测无锈点。桌面上配屏风隔断 | 16 | 组 |
| 29 | 六门衣柜 | 900*500*1850 | 基材：采用优质冷轧钢板，须符合GB/T 228.1-2021、GB/T232-2010、QB/T1097-2010、GB/T3325-2017标准的要求，规定塑性延伸强度Rp0.2≥291MPa，弯曲试验：90°弯曲试验后不使用放大仪器观察，试样弯曲外表面无可见裂纹，金属件喷涂层外观性能检测：无漏喷、锈蚀和脱色、掉色现象，钢板厚度≥1.20mm。 锁具：采用优质钢制锁，须符合QB/T1621-2015标准的要求，牢固度检测：锁头固定连接静拉力检测无松动，锁头固定连接扭矩检测无松动；灵活度：钥匙拔出静拉力≤5N。 铰链：采用优质缓冲铰链，须符合QB/T 2189-2013、QB/T 3832-1999、QB/T 2189-2013标准的要求，经中性盐雾试验≥350h后耐腐蚀等级≥10级，耐久性≥100000次功能检测无损坏。 | 63 | 组 |
| 30 | 折叠桌 | 1400*500*750 | 基材：采用优质环保ENF级浸渍胶膜纸饰面刨花板，须符合GB/T 29899-2013、GB/T 39600-2021、JC/T 2039-2010、GB 18580-2017、GB/T 15102-2017、GB/T 35601-2017、GB/T 17657-2022标准的要求，含水率＞8%，甲醛释放量（1m³气候箱法）≤未检出，总挥发性有机化合物（TVOC）≤未检出，静曲强度≥20.8MPa，弹性模量≥2810MPa，内结合强度≥0.73MPa，表面胶合强度≥1.75MPa，板面握螺钉力≥1330，板边握螺钉力≥1050N，表面耐香烟灼烧≥5级，表面耐干热≥5级，表面耐污染腐蚀≥5级，表面耐龟裂≥5级，表面耐水蒸气≥5级，耐光色牢度≥4-5级，抗细菌性能检测合格：抗细菌率（至少包含5种：乙型溶血性链球菌、嗜麦芽窄食单胞菌、乙型副伤寒沙门氏菌、甲型副伤寒沙门氏菌、鲍曼不动杆菌）≥99.96%（培养24h），防霉菌性能检测合格：防霉菌（至少包含4种：绿色木霉、光孢短柄帚霉、赭绿青霉、桔青霉）等级检测为0级（不长）。 封边：采用优质环保PVC封边条，须符合QB/T 4463-2013标准的要求，塑料封边条外观检测合格：表面无皱纹、裂纹、折痕、暗条痕、染色线、刀线、油渍、污点、黑斑、粘胶和杂质，无明显气泡、针孔、划痕、波纹，表面光滑，花纹且清晰、均匀，无漏印，颜色色泽均匀，无明显色差，边缘光滑平直，无缺损，边缘直线度≤1.0mm/m，截面翘曲度≤0.2%，理化性能：耐干热性应无龟裂、无鼓泡，耐磨性磨30r后无露底现象，耐开裂性（耐龟裂性）≥1级，耐冷热循环性应无龟裂、无鼓泡、无变色、无起皱，甲醛释放量≤未检出。 钢架：采用优质钢架，须符合GB/T 3325-2017、QB/T3826-1999、QB/T 3832-1999标准的要求，中性盐雾试验经连续喷雾24H后涂层耐腐蚀等级≥10级，金属件喷涂层检测无漏喷、锈蚀和脱色、掉色现象，光滑均匀、色泽一致，无流挂、疙瘩、皱皮、飞漆等缺陷。 螺丝：采用优质螺丝，须符合GB/T 3325-2017标准的要求，金属电镀层理化性能经抗盐雾试验后检测无锈点。 | 84 | 张 |
| 31 | 折叠椅 | 标准 | 面料：采用优质网布，须符合GB 18401-2010标准的要求，耐水（变色、沾色）染色牢度：变色≥4-5级，沾色≥4-5级；pH值≥6.0，甲醛含量≤未检出。 海棉：采用优质高弹阻燃海绵，密度高、弹性好、柔软适中。海绵须符合GB/T 10802-2006、QB/T 1952.1-2012、QB/T2280-2016、GB 17927.1-2011标准的要求，表观密度≥61.4kg/m³，回弹性能≥67%，阻燃性能：抗引燃特性试验-阻燃I级-阴燃的香烟检测：未观察到试样表面或内部出现任何续燃、阴燃现象，甲醛释放量≤0.012mg/㎡.h，25%压陷硬度≥228N，75%压缩永久变形≤2.7%，拉伸强度≥173.2kPa，撕裂强度≥4.6N/cm。 优质椅架，结实耐用。 | 168 | 把 |
| 32 | 折叠椅 | 标准 | 面料：采用优质网布，须符合GB 18401-2010标准的要求，耐水（变色、沾色）染色牢度：变色≥4-5级，沾色≥4-5级；pH值≥6.0，甲醛含量≤未检出。 海棉：采用优质高弹阻燃海绵，密度高、弹性好、柔软适中。海绵须符合GB/T 10802-2006、QB/T 1952.1-2012、QB/T2280-2016、GB 17927.1-2011标准的要求，表观密度≥61.4kg/m³，回弹性能≥67%，阻燃性能：抗引燃特性试验-阻燃I级-阴燃的香烟检测：未观察到试样表面或内部出现任何续燃、阴燃现象，甲醛释放量≤0.012mg/㎡.h，25%压陷硬度≥228N，75%压缩永久变形≤2.7%，拉伸强度≥173.2kPa，撕裂强度≥4.6N/cm。 优质椅架，结实耐用。 | 237 | 把 |
| 33 | 休闲沙发 | 1600*500*800 | ▲面料：采用优质阻燃麻绒，须符合GB 18401-2010、GB 17927.2-2011标准的要求，抗引燃特性的评定：阻燃Ⅱ级，甲醛含量≤未检出，pH值≥6.0，耐干摩擦染色牢度≥4级，可分解致癌芳香胺染料≤未检出。 海棉：采用优质高弹阻燃海绵，密度高、弹性好、柔软适中。海绵须符合GB/T 10802-2006、QB/T 1952.1-2012、QB/T2280-2016、GB 17927.1-2011标准的要求，表观密度≥61.4kg/m³，回弹性能≥67%，阻燃性能：抗引燃特性试验-阻燃I级-阴燃的香烟检测：未观察到试样表面或内部出现任何续燃、阴燃现象，甲醛释放量≤0.012mg/㎡.h，25%压陷硬度≥228N，75%压缩永久变形≤2.7%，拉伸强度≥173.2kPa，撕裂强度≥4.6N/cm。 框架：采用优质实木框架，并经防腐、防蛀处理。实木框架须符合GB/T 3324-2017、GB/T 1927.9-2021标准的要求，甲醛释放量≤未检出，抗弯强度≥91.3MPa，木制件外观检测应无贯通裂缝，应无虫蛀现象，应无腐朽材，无树脂囊，无节子，无死节、孔洞、夹皮和树脂道、树胶道，无其他轻微材质缺陷。 | 13 | 组 |
| 34 | 雾化桌 | 900*600*1400 | 基材：采用优质环保ENF级浸渍胶膜纸饰面刨花板，须符合GB/T 29899-2013、GB/T 39600-2021、JC/T 2039-2010、GB 18580-2017、GB/T 15102-2017、GB/T 35601-2017、GB/T 17657-2022标准的要求，含水率＞8%，甲醛释放量（1m³气候箱法）≤未检出，总挥发性有机化合物（TVOC）≤未检出，静曲强度≥20.8MPa，弹性模量≥2810MPa，内结合强度≥0.73MPa，表面胶合强度≥1.75MPa，板面握螺钉力≥1330，板边握螺钉力≥1050N，表面耐香烟灼烧≥5级，表面耐干热≥5级，表面耐污染腐蚀≥5级，表面耐龟裂≥5级，表面耐水蒸气≥5级，耐光色牢度≥4-5级，抗细菌性能检测合格：抗细菌率（至少包含5种：乙型溶血性链球菌、嗜麦芽窄食单胞菌、乙型副伤寒沙门氏菌、甲型副伤寒沙门氏菌、鲍曼不动杆菌）≥99.96%（培养24h），防霉菌性能检测合格：防霉菌（至少包含4种：绿色木霉、光孢短柄帚霉、赭绿青霉、桔青霉）等级检测为0级（不长）。 封边：采用优质环保PVC封边条，须符合QB/T 4463-2013标准的要求，塑料封边条外观检测合格：表面无皱纹、裂纹、折痕、暗条痕、染色线、刀线、油渍、污点、黑斑、粘胶和杂质，无明显气泡、针孔、划痕、波纹，表面光滑，花纹且清晰、均匀，无漏印，颜色色泽均匀，无明显色差，边缘光滑平直，无缺损，边缘直线度≤1.0mm/m，截面翘曲度≤0.2%，理化性能：耐干热性应无龟裂、无鼓泡，耐磨性磨30r后无露底现象，耐开裂性（耐龟裂性）≥1级，耐冷热循环性应无龟裂、无鼓泡、无变色、无起皱，甲醛释放量≤未检出。 三合一连接件：采用优质三合一连接件，须符合GB/T 28203-2011标准的要求，外观检测合格：金属件表面应无锈蚀、毛刺刃口、露底，光滑平整，无起泡、泛黄、花斑、烧焦、裂纹、划痕、磕碰伤，塑料部位表面应光洁平滑，无裂纹、划伤、沙粒、疙瘩、麻点，色泽一致，金属电镀层抗盐雾试验18h检测无锈点，力学性能检测符合：三合一偏心连接件偏心体抗压强度≥302N，三合一偏心连接件预埋螺母抗拉强度≥1002N，三合一偏心连接件中连接螺杆螺纹与预埋螺母的抗拉强度≥2440N，三合一偏心连接件中偏心体与连接螺杆的扭矩≥7.8N·m。 螺丝：采用优质螺丝，须符合GB/T 3325-2017标准的要求，金属电镀层理化性能经抗盐雾试验后检测无锈点。 | 6 | 张 |
| 35 | 诊桌 | 1000*700*750 | ▲基材：采用优质橡木实木，并经防腐、防蛀处理。橡木须符合GB/T 29894-2013、GB/T 3324-2017、GB 18584-2001、GB/T 1927.4-2021标准的要求，须包含树种鉴别检测，木材含水率≤10%，木制件外观检测应无贯通裂缝，不应有虫蛀现象，外表检测无腐朽，无树脂囊，无明显节子，无死节、孔洞、夹皮和树脂道、树胶道，无其他轻微材质缺陷，甲醛释放量（9-11L干燥器法）≤未检出。 涂饰：采用优质环保水性漆，须符合GB 18581-2020、GB/T 18581-2020、GB/T 23999-2009标准的要求，甲醛含量≤未检出，在容器中状态搅拌后均匀无硬块，光泽≥63.2°，硬度（擦伤）≥3H，附着力≤0级，耐磨性≤0.020g。 | 5 | 组 |
| 36 | 诊椅 | 标准 | 基材：采用优质橡木实木，并经防腐、防蛀处理。橡木须符合GB/T 29894-2013、GB/T 3324-2017、GB 18584-2001、GB/T 1927.4-2021标准的要求，须包含树种鉴别检测，木材含水率≤10%，木制件外观检测应无贯通裂缝，不应有虫蛀现象，外表检测无腐朽，无树脂囊，无明显节子，无死节、孔洞、夹皮和树脂道、树胶道，无其他轻微材质缺陷，甲醛释放量（9-11L干燥器法）≤未检出。 涂饰：采用优质环保水性漆，须符合GB 18581-2020、GB/T 18581-2020、GB/T 23999-2009标准的要求，甲醛含量≤未检出，在容器中状态搅拌后均匀无硬块，光泽≥63.2°，硬度（擦伤）≥3H，附着力≤0级，耐磨性≤0.020g。 | 5 | 组 |
| 37 | 患者椅 | 标准 | 基材：采用优质橡木实木，并经防腐、防蛀处理。橡木须符合GB/T 29894-2013、GB/T 3324-2017、GB 18584-2001、GB/T 1927.4-2021标准的要求，须包含树种鉴别检测，木材含水率≤10%，木制件外观检测应无贯通裂缝，不应有虫蛀现象，外表检测无腐朽，无树脂囊，无明显节子，无死节、孔洞、夹皮和树脂道、树胶道，无其他轻微材质缺陷，甲醛释放量（9-11L干燥器法）≤未检出。 涂饰：采用优质环保水性漆，须符合GB 18581-2020、GB/T 18581-2020、GB/T 23999-2009标准的要求，甲醛含量≤未检出，在容器中状态搅拌后均匀无硬块，光泽≥63.2°，硬度（擦伤）≥3H，附着力≤0级，耐磨性≤0.020g。 | 5 | 组 |
| 38 | 诊床 | 1900*600*650 | ▲面料：采用优质PU革（超纤皮），须符合GB/T 16799-2018标准的要求，感官要求：全张革厚薄基本均匀，无油腻感，革身平整、柔软、丰满有弹性，正面革不裂面、无管皱，主要部位不松面；摩擦色牢度检测：干擦≥4-5级（500次），湿擦≥4-5级（250次），碱性汗液≥4-5级（80次）；耐光性≥5级，涂层粘着牢度≥2.8N/10mm，耐折牢度（50000次）无裂纹，耐磨性(CS-10，500g，500r)无明显损伤、剥落，撕裂力≥34N，气味≤1级，pH≥3.9，pH稀释差(当pH值<4.0时，检验稀释差)≤0.1，游离甲醛≤未检出，挥发性有机物（VOC）≤未检出，可萃取重金属（铅、镉）≤未检出，禁用偶氨染料≤未检出。 海棉：采用优质高弹阻燃海绵，密度高、弹性好、柔软适中。海绵须符合GB/T 10802-2006、QB/T 1952.1-2012、QB/T2280-2016、GB 17927.1-2011标准的要求，表观密度≥61.4kg/m³，回弹性能≥67%，阻燃性能：抗引燃特性试验-阻燃I级-阴燃的香烟检测：未观察到试样表面或内部出现任何续燃、阴燃现象，甲醛释放量≤0.012mg/㎡.h，25%压陷硬度≥228N，75%压缩永久变形≤2.7%，拉伸强度≥173.2kPa，撕裂强度≥4.6N/cm。 基材：采用优质橡木实木，并经防腐、防蛀处理。橡木须符合GB/T 29894-2013、GB/T 3324-2017、GB 18584-2001、GB/T 1927.4-2021标准的要求，须包含树种鉴别检测，木材含水率≤10%，木制件外观检测应无贯通裂缝，不应有虫蛀现象，外表检测无腐朽，无树脂囊，无明显节子，无死节、孔洞、夹皮和树脂道、树胶道，无其他轻微材质缺陷，甲醛释放量（9-11L干燥器法）≤未检出。 涂饰：采用优质环保水性漆，须符合GB 18581-2020、GB/T 18581-2020、GB/T 23999-2009标准的要求，甲醛含量≤未检出，在容器中状态搅拌后均匀无硬块，光泽≥63.2°，硬度（擦伤）≥3H，附着力≤0级，耐磨性≤0.020g。 | 16 | 组 |
| 39 | 排椅 | 三人位 | 面料：采用优质PU革（超纤皮），须符合GB/T 16799-2018标准的要求，感官要求：全张革厚薄基本均匀，无油腻感，革身平整、柔软、丰满有弹性，正面革不裂面、无管皱，主要部位不松面；摩擦色牢度检测：干擦≥4-5级（500次），湿擦≥4-5级（250次），碱性汗液≥4-5级（80次）；耐光性≥5级，涂层粘着牢度≥2.8N/10mm，耐折牢度（50000次）无裂纹，耐磨性(CS-10，500g，500r)无明显损伤、剥落，撕裂力≥34N，气味≤1级，pH≥3.9，pH稀释差(当pH值<4.0时，检验稀释差)≤0.1，游离甲醛≤未检出，挥发性有机物（VOC）≤未检出，可萃取重金属（铅、镉）≤未检出，禁用偶氨染料≤未检出。 海棉：采用优质高弹阻燃海绵，密度高、弹性好、柔软适中。海绵须符合GB/T 10802-2006、QB/T 1952.1-2012、QB/T2280-2016、GB 17927.1-2011标准的要求，表观密度≥61.4kg/m³，回弹性能≥67%，阻燃性能：抗引燃特性试验-阻燃I级-阴燃的香烟检测：未观察到试样表面或内部出现任何续燃、阴燃现象，甲醛释放量≤0.012mg/㎡.h，25%压陷硬度≥228N，75%压缩永久变形≤2.7%，拉伸强度≥173.2kPa，撕裂强度≥4.6N/cm。 扶手脚:采用201不锈钢钢板压铸成型。 横梁:采用Q195优质三角钢管，厚度105mm，表面采用静电喷粉处理。 连接件:采用4mm钢板经冲压后焊接而成，表面采用静电喷粉处理。 接触人体部位无突出的毛刺或刃口棱角，切边平整，不易造成划伤。 焊接无脱焊、虚焊和焊穿现象。焊接点平整光滑，无明显凹凸感，线焊平直，无漏焊。所有铁件采用二氧化碳气体保护焊。 管材和冲压件无裂缝、无叠缝，焊接无错位，无结疤，冲压件无脱层。管件弯曲处圆滑一致。 | 255 | 组 |
| 40 | 排椅 | 三人位 | 扶手、脚：采用铝合金材料，大型精铸模具，压铸成型后直接抛光，静电喷粉喷涂处理。 座背板：座背椅板为PU材质，一体模具成型，内置铁架+铁板，内置铁架采用10*20*2.0优质方管，通过模具冷压再焊接成型，铁板采用1.5TMM优质冷斩钢板专用高速数控冲床配合专用冲孔模具冲孔，冷压成型后再与铁架焊接为一整体 横梁：采用热轧钢厚度1.8MM八角钢管钻孔加工成型，除油除锈后表面静电喷粉处理。 接触人体部位无突出的毛刺或刃口棱角，切边平整，不易造成划伤。 焊接无脱焊、虚焊和焊穿现象。焊接点平整光滑，无明显凹凸感，线焊平直，无漏焊。所有铁件采用二氧化碳气体保护焊。 管材和冲压件无裂缝、无叠缝，焊接无错位，无结疤，冲压件无脱层。管件弯曲处圆滑一致。 | 5 | 组 |
| 41 | 办公桌 | 1400*1300*1500 | 基材：采用优质环保ENF级浸渍胶膜纸饰面刨花板，须符合GB/T 29899-2013、GB/T 39600-2021、JC/T 2039-2010、GB 18580-2017、GB/T 15102-2017、GB/T 35601-2017、GB/T 17657-2022标准的要求，含水率＞8%，甲醛释放量（1m³气候箱法）≤未检出，总挥发性有机化合物（TVOC）≤未检出，静曲强度≥20.8MPa，弹性模量≥2810MPa，内结合强度≥0.73MPa，表面胶合强度≥1.75MPa，板面握螺钉力≥1330，板边握螺钉力≥1050N，表面耐香烟灼烧≥5级，表面耐干热≥5级，表面耐污染腐蚀≥5级，表面耐龟裂≥5级，表面耐水蒸气≥5级，耐光色牢度≥4-5级，抗细菌性能检测合格：抗细菌率（至少包含5种：乙型溶血性链球菌、嗜麦芽窄食单胞菌、乙型副伤寒沙门氏菌、甲型副伤寒沙门氏菌、鲍曼不动杆菌）≥99.96%（培养24h），防霉菌性能检测合格：防霉菌（至少包含4种：绿色木霉、光孢短柄帚霉、赭绿青霉、桔青霉）等级检测为0级（不长）。 封边：采用优质环保PVC封边条，须符合QB/T 4463-2013标准的要求，塑料封边条外观检测合格：表面无皱纹、裂纹、折痕、暗条痕、染色线、刀线、油渍、污点、黑斑、粘胶和杂质，无明显气泡、针孔、划痕、波纹，表面光滑，花纹且清晰、均匀，无漏印，颜色色泽均匀，无明显色差，边缘光滑平直，无缺损，边缘直线度≤1.0mm/m，截面翘曲度≤0.2%，理化性能：耐干热性应无龟裂、无鼓泡，耐磨性磨30r后无露底现象，耐开裂性（耐龟裂性）≥1级，耐冷热循环性应无龟裂、无鼓泡、无变色、无起皱，甲醛释放量≤未检出。 滑轨：采用优质导轨，须符合QB/T 2454-2013、GB/T 10125-2021、GB/T 6461-2002标准的要求，铜加速乙酸盐雾试验≥240h检测后，耐腐蚀等级≥10级，过载垂直向下静载荷（试验载荷300N）检测合格，过载水平侧向静载荷（试验载荷150N）检测合格，猛关、猛开检测合格，功能耐久性循环≥200000次检测功能无损坏。 锁具：采用优质钢制锁，须符合QB/T1621-2015标准的要求，牢固度检测：锁头固定连接静拉力检测无松动，锁头固定连接扭矩检测无松动；灵活度：钥匙拔出静拉力≤5N。 铰链：采用优质缓冲铰链，须符合QB/T 2189-2013、QB/T 3832-1999、QB/T 2189-2013标准的要求，经中性盐雾试验≥350h后耐腐蚀等级≥10级，耐久性≥100000次功能检测无损坏。 三合一连接件：采用优质三合一连接件，须符合GB/T 28203-2011标准的要求，外观检测合格：金属件表面应无锈蚀、毛刺刃口、露底，光滑平整，无起泡、泛黄、花斑、烧焦、裂纹、划痕、磕碰伤，塑料部位表面应光洁平滑，无裂纹、划伤、沙粒、疙瘩、麻点，色泽一致，金属电镀层抗盐雾试验18h检测无锈点，力学性能检测符合：三合一偏心连接件偏心体抗压强度≥302N，三合一偏心连接件预埋螺母抗拉强度≥1002N，三合一偏心连接件中连接螺杆螺纹与预埋螺母的抗拉强度≥2440N，三合一偏心连接件中偏心体与连接螺杆的扭矩≥7.8N·m。 螺丝：采用优质螺丝，须符合GB/T 3325-2017标准的要求，金属电镀层理化性能经抗盐雾试验后检测无锈点。 | 127 | 张 |
| 42 | 排椅 | 三人位 | 面料：采用优质PU革（超纤皮），须符合GB/T 16799-2018标准的要求，感官要求：全张革厚薄基本均匀，无油腻感，革身平整、柔软、丰满有弹性，正面革不裂面、无管皱，主要部位不松面；摩擦色牢度检测：干擦≥4-5级（500次），湿擦≥4-5级（250次），碱性汗液≥4-5级（80次）；耐光性≥5级，涂层粘着牢度≥2.8N/10mm，耐折牢度（50000次）无裂纹，耐磨性(CS-10，500g，500r)无明显损伤、剥落，撕裂力≥34N，气味≤1级，pH≥3.9，pH稀释差(当pH值<4.0时，检验稀释差)≤0.1，游离甲醛≤未检出，挥发性有机物（VOC）≤未检出，可萃取重金属（铅、镉）≤未检出，禁用偶氨染料≤未检出。 海棉：采用优质高弹阻燃海绵，密度高、弹性好、柔软适中。海绵须符合GB/T 10802-2006、QB/T 1952.1-2012、QB/T2280-2016、GB 17927.1-2011标准的要求，表观密度≥61.4kg/m³，回弹性能≥67%，阻燃性能：抗引燃特性试验-阻燃I级-阴燃的香烟检测：未观察到试样表面或内部出现任何续燃、阴燃现象，甲醛释放量≤0.012mg/㎡.h，25%压陷硬度≥228N，75%压缩永久变形≤2.7%，拉伸强度≥173.2kPa，撕裂强度≥4.6N/cm。 脚架:采用201不锈钢钢板压铸成型。 横梁:采用Q195优质三角钢管，厚度105mm，表面采用静电喷粉处理。 连接件:采用4mm钢板经冲压后焊接而成，表面采用静电喷粉处理。 接触人体部位无突出的毛刺或刃口棱角，切边平整，不易造成划伤。 焊接无脱焊、虚焊和焊穿现象。焊接点平整光滑，无明显凹凸感，线焊平直，无漏焊。所有铁件采用二氧化碳气体保护焊。 管材和冲压件无裂缝、无叠缝，焊接无错位，无结疤，冲压件无脱层。管件弯曲处圆滑一致。 | 11 | 组 |
| 43 | 15门鞋柜 | 900*400*1800 | 基材：采用优质冷轧钢板，须符合GB/T 228.1-2021、GB/T232-2010、QB/T1097-2010、GB/T3325-2017标准的要求，规定塑性延伸强度Rp0.2≥291MPa，弯曲试验：90°弯曲试验后不使用放大仪器观察，试样弯曲外表面无可见裂纹，金属件喷涂层外观性能检测：无漏喷、锈蚀和脱色、掉色现象，钢板厚度≥1.20mm。 锁具：采用优质钢制锁，须符合QB/T1621-2015标准的要求，牢固度检测：锁头固定连接静拉力检测无松动，锁头固定连接扭矩检测无松动；灵活度：钥匙拔出静拉力≤5N。 铰链：采用优质缓冲铰链，须符合QB/T 2189-2013、QB/T 3832-1999、QB/T 2189-2013标准的要求，经中性盐雾试验≥350h后耐腐蚀等级≥10级，耐久性≥100000次功能检测无损坏。 | 35 | 组 |
| 44 | 12门鞋柜 | 900*400*1800 | 基材：采用优质冷轧钢板，须符合GB/T 228.1-2021、GB/T232-2010、QB/T1097-2010、GB/T3325-2017标准的要求，规定塑性延伸强度Rp0.2≥291MPa，弯曲试验：90°弯曲试验后不使用放大仪器观察，试样弯曲外表面无可见裂纹，金属件喷涂层外观性能检测：无漏喷、锈蚀和脱色、掉色现象，钢板厚度≥1.20mm。 锁具：采用优质钢制锁，须符合QB/T1621-2015标准的要求，牢固度检测：锁头固定连接静拉力检测无松动，锁头固定连接扭矩检测无松动；灵活度：钥匙拔出静拉力≤5N。 铰链：采用优质缓冲铰链，须符合QB/T 2189-2013、QB/T 3832-1999、QB/T 2189-2013标准的要求，经中性盐雾试验≥350h后耐腐蚀等级≥10级，耐久性≥100000次功能检测无损坏。 | 11 | 组 |
| 45 | 办公桌 | 1500*1700*750 | 基材：采用优质环保ENF级浸渍胶膜纸饰面刨花板，须符合GB/T 29899-2013、GB/T 39600-2021、JC/T 2039-2010、GB 18580-2017、GB/T 15102-2017、GB/T 35601-2017、GB/T 17657-2022标准的要求，含水率＞8%，甲醛释放量（1m³气候箱法）≤未检出，总挥发性有机化合物（TVOC）≤未检出，静曲强度≥20.8MPa，弹性模量≥2810MPa，内结合强度≥0.73MPa，表面胶合强度≥1.75MPa，板面握螺钉力≥1330，板边握螺钉力≥1050N，表面耐香烟灼烧≥5级，表面耐干热≥5级，表面耐污染腐蚀≥5级，表面耐龟裂≥5级，表面耐水蒸气≥5级，耐光色牢度≥4-5级，抗细菌性能检测合格：抗细菌率（至少包含5种：乙型溶血性链球菌、嗜麦芽窄食单胞菌、乙型副伤寒沙门氏菌、甲型副伤寒沙门氏菌、鲍曼不动杆菌）≥99.96%（培养24h），防霉菌性能检测合格：防霉菌（至少包含4种：绿色木霉、光孢短柄帚霉、赭绿青霉、桔青霉）等级检测为0级（不长）。 封边：采用优质环保PVC封边条，须符合QB/T 4463-2013标准的要求，塑料封边条外观检测合格：表面无皱纹、裂纹、折痕、暗条痕、染色线、刀线、油渍、污点、黑斑、粘胶和杂质，无明显气泡、针孔、划痕、波纹，表面光滑，花纹且清晰、均匀，无漏印，颜色色泽均匀，无明显色差，边缘光滑平直，无缺损，边缘直线度≤1.0mm/m，截面翘曲度≤0.2%，理化性能：耐干热性应无龟裂、无鼓泡，耐磨性磨30r后无露底现象，耐开裂性（耐龟裂性）≥1级，耐冷热循环性应无龟裂、无鼓泡、无变色、无起皱，甲醛释放量≤未检出。 滑轨：采用优质导轨，须符合QB/T 2454-2013、GB/T 10125-2021、GB/T 6461-2002标准的要求，铜加速乙酸盐雾试验≥240h检测后，耐腐蚀等级≥10级，过载垂直向下静载荷（试验载荷300N）检测合格，过载水平侧向静载荷（试验载荷150N）检测合格，猛关、猛开检测合格，功能耐久性循环≥200000次检测功能无损坏。 锁具：采用优质钢制锁，须符合QB/T1621-2015标准的要求，牢固度检测：锁头固定连接静拉力检测无松动，锁头固定连接扭矩检测无松动；灵活度：钥匙拔出静拉力≤5N。 铰链：采用优质缓冲铰链，须符合QB/T 2189-2013、QB/T 3832-1999、QB/T 2189-2013标准的要求，经中性盐雾试验≥350h后耐腐蚀等级≥10级，耐久性≥100000次功能检测无损坏。 三合一连接件：采用优质三合一连接件，须符合GB/T 28203-2011标准的要求，外观检测合格：金属件表面应无锈蚀、毛刺刃口、露底，光滑平整，无起泡、泛黄、花斑、烧焦、裂纹、划痕、磕碰伤，塑料部位表面应光洁平滑，无裂纹、划伤、沙粒、疙瘩、麻点，色泽一致，金属电镀层抗盐雾试验18h检测无锈点，力学性能检测符合：三合一偏心连接件偏心体抗压强度≥302N，三合一偏心连接件预埋螺母抗拉强度≥1002N，三合一偏心连接件中连接螺杆螺纹与预埋螺母的抗拉强度≥2440N，三合一偏心连接件中偏心体与连接螺杆的扭矩≥7.8N·m。 螺丝：采用优质螺丝，须符合GB/T 3325-2017标准的要求，金属电镀层理化性能经抗盐雾试验后检测无锈点。 | 13 | 组 |
| 46 | 书柜 | 800*400*2000 | 基材：采用优质环保ENF级浸渍胶膜纸饰面刨花板，须符合GB/T 29899-2013、GB/T 39600-2021、JC/T 2039-2010、GB 18580-2017、GB/T 15102-2017、GB/T 35601-2017、GB/T 17657-2022标准的要求，含水率＞8%，甲醛释放量（1m³气候箱法）≤未检出，总挥发性有机化合物（TVOC）≤未检出，静曲强度≥20.8MPa，弹性模量≥2810MPa，内结合强度≥0.73MPa，表面胶合强度≥1.75MPa，板面握螺钉力≥1330，板边握螺钉力≥1050N，表面耐香烟灼烧≥5级，表面耐干热≥5级，表面耐污染腐蚀≥5级，表面耐龟裂≥5级，表面耐水蒸气≥5级，耐光色牢度≥4-5级，抗细菌性能检测合格：抗细菌率（至少包含5种：乙型溶血性链球菌、嗜麦芽窄食单胞菌、乙型副伤寒沙门氏菌、甲型副伤寒沙门氏菌、鲍曼不动杆菌）≥99.96%（培养24h），防霉菌性能检测合格：防霉菌（至少包含4种：绿色木霉、光孢短柄帚霉、赭绿青霉、桔青霉）等级检测为0级（不长）。 封边：采用优质环保PVC封边条，须符合QB/T 4463-2013标准的要求，塑料封边条外观检测合格：表面无皱纹、裂纹、折痕、暗条痕、染色线、刀线、油渍、污点、黑斑、粘胶和杂质，无明显气泡、针孔、划痕、波纹，表面光滑，花纹且清晰、均匀，无漏印，颜色色泽均匀，无明显色差，边缘光滑平直，无缺损，边缘直线度≤1.0mm/m，截面翘曲度≤0.2%，理化性能：耐干热性应无龟裂、无鼓泡，耐磨性磨30r后无露底现象，耐开裂性（耐龟裂性）≥1级，耐冷热循环性应无龟裂、无鼓泡、无变色、无起皱，甲醛释放量≤未检出。 锁具：采用优质钢制锁，须符合QB/T1621-2015标准的要求，牢固度检测：锁头固定连接静拉力检测无松动，锁头固定连接扭矩检测无松动；灵活度：钥匙拔出静拉力≤5N。 铰链：采用优质缓冲铰链，须符合QB/T 2189-2013、QB/T 3832-1999、QB/T 2189-2013标准的要求，经中性盐雾试验≥350h后耐腐蚀等级≥10级，耐久性≥100000次功能检测无损坏。 三合一连接件：采用优质三合一连接件，须符合GB/T 28203-2011标准的要求，外观检测合格：金属件表面应无锈蚀、毛刺刃口、露底，光滑平整，无起泡、泛黄、花斑、烧焦、裂纹、划痕、磕碰伤，塑料部位表面应光洁平滑，无裂纹、划伤、沙粒、疙瘩、麻点，色泽一致，金属电镀层抗盐雾试验18h检测无锈点，力学性能检测符合：三合一偏心连接件偏心体抗压强度≥302N，三合一偏心连接件预埋螺母抗拉强度≥1002N，三合一偏心连接件中连接螺杆螺纹与预埋螺母的抗拉强度≥2440N，三合一偏心连接件中偏心体与连接螺杆的扭矩≥7.8N·m。 螺丝：采用优质螺丝，须符合GB/T 3325-2017标准的要求，金属电镀层理化性能经抗盐雾试验后检测无锈点。 | 26 | 组 |
| 47 | 班椅 | 高背 | 面料：采用优质PU革（超纤皮），须符合GB/T 16799-2018标准的要求，感官要求：全张革厚薄基本均匀，无油腻感，革身平整、柔软、丰满有弹性，正面革不裂面、无管皱，主要部位不松面；摩擦色牢度检测：干擦≥4-5级（500次），湿擦≥4-5级（250次），碱性汗液≥4-5级（80次）；耐光性≥5级，涂层粘着牢度≥2.8N/10mm，耐折牢度（50000次）无裂纹，耐磨性(CS-10，500g，500r)无明显损伤、剥落，撕裂力≥34N，气味≤1级，pH≥3.9，pH稀释差(当pH值<4.0时，检验稀释差)≤0.1，游离甲醛≤未检出，挥发性有机物（VOC）≤未检出，可萃取重金属（铅、镉）≤未检出，禁用偶氨染料≤未检出。 海棉：采用优质高弹阻燃海绵，密度高、弹性好、柔软适中。海绵须符合GB/T 10802-2006、QB/T 1952.1-2012、QB/T2280-2016、GB 17927.1-2011标准的要求，表观密度≥61.4kg/m³，回弹性能≥67%，阻燃性能：抗引燃特性试验-阻燃I级-阴燃的香烟检测：未观察到试样表面或内部出现任何续燃、阴燃现象，甲醛释放量≤0.012mg/㎡.h，25%压陷硬度≥228N，75%压缩永久变形≤2.7%，拉伸强度≥173.2kPa，撕裂强度≥4.6N/cm。 底盘：同步逍遥功能，采用2mm钢板一次冲压而成，承受力大，结构牢固。底盘须符合QB/T 5619-2021标准的要求，底盘中心孔锥度(C)≤0.05，底盘安装点平面度≤0.6mm，塑料件外观检测无裂纹、明显变形、缩水、针孔，无凹陷、飞边、折皱、疙瘩，无气泡、杂质、伤痕、白印，无划痕、毛刺、拉毛、污渍，无明显色差，金属件外观检测经防锈处理，无锈迹，无漏喷、锈蚀，无流挂、疙瘩、皱皮、飞漆，无脱焊、虚焊、焊穿，无毛刺、锐棱、飞溅、裂纹，安全性要求检测：无可接触的活动部件间的间隙，底盘与气弹簧装配连接部位具有隔离措施，钢板厚度2mm，固定部位的结合牢固无松动，无少件，产品的所有外角和接触人体的部位进行磨钝处理，无毛刺、刃口、棱角，金属件表层中性抗盐雾试验24h后无锈点，底盘倾斜耐久性经≥30000次试验后功能无损。 气压棒：采用优质气压棒，气压棒须符合GB/T 29525-2013、QB/T 2280-2016、JB/T 8064.2-1996标准的要求，气弹簧伸展速度v≥120mm/s，密封性能检测：气弹簧锁定在任意位置，经72h常温储存后，活塞杆无位移，耐高低温性能检测公称力衰减量≤0.2%，再经≥50000次循环寿命试验后气弹簧公称力总衰减量≤5%。 静音脚轮：采用优质脚轮，耐磨，牢固，无噪音。脚轮须符合QB/T 2280-2016标准的要求，脚轮往复磨损试验：座面垂直加载113kg，在有障碍物的测试平台，测试2000次，在无障碍物的水平测试台上测试98000次，测试后使用功能无损坏和丧失，测试后用22N的力沿着每个脚轮的中心线拉脚轮，脚轮无脱落。 | 13 | 把 |
| 48 | 班前椅 | 矮背 | 面料：采用优质PU革（超纤皮），须符合GB/T 16799-2018标准的要求，感官要求：全张革厚薄基本均匀，无油腻感，革身平整、柔软、丰满有弹性，正面革不裂面、无管皱，主要部位不松面；摩擦色牢度检测：干擦≥4-5级（500次），湿擦≥4-5级（250次），碱性汗液≥4-5级（80次）；耐光性≥5级，涂层粘着牢度≥2.8N/10mm，耐折牢度（50000次）无裂纹，耐磨性(CS-10，500g，500r)无明显损伤、剥落，撕裂力≥34N，气味≤1级，pH≥3.9，pH稀释差(当pH值<4.0时，检验稀释差)≤0.1，游离甲醛≤未检出，挥发性有机物（VOC）≤未检出，可萃取重金属（铅、镉）≤未检出，禁用偶氨染料≤未检出。 海棉：采用优质高弹阻燃海绵，密度高、弹性好、柔软适中。海绵须符合GB/T 10802-2006、QB/T 1952.1-2012、QB/T2280-2016、GB 17927.1-2011标准的要求，表观密度≥61.4kg/m³，回弹性能≥67%，阻燃性能：抗引燃特性试验-阻燃I级-阴燃的香烟检测：未观察到试样表面或内部出现任何续燃、阴燃现象，甲醛释放量≤0.012mg/㎡.h，25%压陷硬度≥228N，75%压缩永久变形≤2.7%，拉伸强度≥173.2kPa，撕裂强度≥4.6N/cm。 底盘：同步逍遥功能，采用2mm钢板一次冲压而成，承受力大，结构牢固。底盘须符合QB/T 5619-2021标准的要求，底盘中心孔锥度(C)≤0.05，底盘安装点平面度≤0.6mm，塑料件外观检测无裂纹、明显变形、缩水、针孔，无凹陷、飞边、折皱、疙瘩，无气泡、杂质、伤痕、白印，无划痕、毛刺、拉毛、污渍，无明显色差，金属件外观检测经防锈处理，无锈迹，无漏喷、锈蚀，无流挂、疙瘩、皱皮、飞漆，无脱焊、虚焊、焊穿，无毛刺、锐棱、飞溅、裂纹，安全性要求检测：无可接触的活动部件间的间隙，底盘与气弹簧装配连接部位具有隔离措施，钢板厚度2mm，固定部位的结合牢固无松动，无少件，产品的所有外角和接触人体的部位进行磨钝处理，无毛刺、刃口、棱角，金属件表层中性抗盐雾试验24h后无锈点，底盘倾斜耐久性经≥30000次试验后功能无损。 气压棒：采用优质气压棒，气压棒须符合GB/T 29525-2013、QB/T 2280-2016、JB/T 8064.2-1996标准的要求，气弹簧伸展速度v≥120mm/s，密封性能检测：气弹簧锁定在任意位置，经72h常温储存后，活塞杆无位移，耐高低温性能检测公称力衰减量≤0.2%，再经≥50000次循环寿命试验后气弹簧公称力总衰减量≤5%。 静音脚轮：采用优质脚轮，耐磨，牢固，无噪音。脚轮须符合QB/T 2280-2016标准的要求，脚轮往复磨损试验：座面垂直加载113kg，在有障碍物的测试平台，测试2000次，在无障碍物的水平测试台上测试98000次，测试后使用功能无损坏和丧失，测试后用22N的力沿着每个脚轮的中心线拉脚轮，脚轮无脱落。 | 26 | 把 |
| 49 | 床头柜 | 450W*400D*450H | 基材：采用优质环保ENF级浸渍胶膜纸饰面刨花板，须符合GB/T 29899-2013、GB/T 39600-2021、JC/T 2039-2010、GB 18580-2017、GB/T 15102-2017、GB/T 35601-2017、GB/T 17657-2022标准的要求，含水率＞8%，甲醛释放量（1m³气候箱法）≤未检出，总挥发性有机化合物（TVOC）≤未检出，静曲强度≥20.8MPa，弹性模量≥2810MPa，内结合强度≥0.73MPa，表面胶合强度≥1.75MPa，板面握螺钉力≥1330，板边握螺钉力≥1050N，表面耐香烟灼烧≥5级，表面耐干热≥5级，表面耐污染腐蚀≥5级，表面耐龟裂≥5级，表面耐水蒸气≥5级，耐光色牢度≥4-5级，抗细菌性能检测合格：抗细菌率（至少包含5种：乙型溶血性链球菌、嗜麦芽窄食单胞菌、乙型副伤寒沙门氏菌、甲型副伤寒沙门氏菌、鲍曼不动杆菌）≥99.96%（培养24h），防霉菌性能检测合格：防霉菌（至少包含4种：绿色木霉、光孢短柄帚霉、赭绿青霉、桔青霉）等级检测为0级（不长）。 封边：采用优质环保PVC封边条，须符合QB/T 4463-2013标准的要求，塑料封边条外观检测合格：表面无皱纹、裂纹、折痕、暗条痕、染色线、刀线、油渍、污点、黑斑、粘胶和杂质，无明显气泡、针孔、划痕、波纹，表面光滑，花纹且清晰、均匀，无漏印，颜色色泽均匀，无明显色差，边缘光滑平直，无缺损，边缘直线度≤1.0mm/m，截面翘曲度≤0.2%，理化性能：耐干热性应无龟裂、无鼓泡，耐磨性磨30r后无露底现象，耐开裂性（耐龟裂性）≥1级，耐冷热循环性应无龟裂、无鼓泡、无变色、无起皱，甲醛释放量≤未检出。 三合一连接件：采用优质三合一连接件，须符合GB/T 28203-2011标准的要求，外观检测合格：金属件表面应无锈蚀、毛刺刃口、露底，光滑平整，无起泡、泛黄、花斑、烧焦、裂纹、划痕、磕碰伤，塑料部位表面应光洁平滑，无裂纹、划伤、沙粒、疙瘩、麻点，色泽一致，金属电镀层抗盐雾试验18h检测无锈点，力学性能检测符合：三合一偏心连接件偏心体抗压强度≥302N，三合一偏心连接件预埋螺母抗拉强度≥1002N，三合一偏心连接件中连接螺杆螺纹与预埋螺母的抗拉强度≥2440N，三合一偏心连接件中偏心体与连接螺杆的扭矩≥7.8N·m。 螺丝：采用优质螺丝，须符合GB/T 3325-2017标准的要求，金属电镀层理化性能经抗盐雾试验后检测无锈点。 | 21 | 件 |
| 50 | 休闲椅 | 标准 | 面料：采用优质阻燃麻绒，须符合GB 18401-2010、GB 17927.2-2011标准的要求，抗引燃特性的评定：阻燃Ⅱ级，甲醛含量≤未检出，pH值≥6.0，耐干摩擦染色牢度≥4级，可分解致癌芳香胺染料≤未检出。 海棉：采用优质高弹阻燃海绵，密度高、弹性好、柔软适中。海绵须符合GB/T 10802-2006、QB/T 1952.1-2012、QB/T2280-2016、GB 17927.1-2011标准的要求，表观密度≥61.4kg/m³，回弹性能≥67%，阻燃性能：抗引燃特性试验-阻燃I级-阴燃的香烟检测：未观察到试样表面或内部出现任何续燃、阴燃现象，甲醛释放量≤0.012mg/㎡.h，25%压陷硬度≥228N，75%压缩永久变形≤2.7%，拉伸强度≥173.2kPa，撕裂强度≥4.6N/cm。 静音脚轮：采用优质脚轮，耐磨，牢固，无噪音。脚轮须符合QB/T 2280-2016标准的要求，脚轮往复磨损试验：座面垂直加载113kg，在有障碍物的测试平台，测试2000次，在无障碍物的水平测试台上测试98000次，测试后使用功能无损坏和丧失，测试后用22N的力沿着每个脚轮的中心线拉脚轮，脚轮无脱落。 | 16 | 件 |
| 51 | 洽谈桌 | 直径600*750 | 基材：采用优质环保ENF级浸渍胶膜纸饰面刨花板，须符合GB/T 29899-2013、GB/T 39600-2021、JC/T 2039-2010、GB 18580-2017、GB/T 15102-2017、GB/T 35601-2017、GB/T 17657-2022标准的要求，含水率＞8%，甲醛释放量（1m³气候箱法）≤未检出，总挥发性有机化合物（TVOC）≤未检出，静曲强度≥20.8MPa，弹性模量≥2810MPa，内结合强度≥0.73MPa，表面胶合强度≥1.75MPa，板面握螺钉力≥1330，板边握螺钉力≥1050N，表面耐香烟灼烧≥5级，表面耐干热≥5级，表面耐污染腐蚀≥5级，表面耐龟裂≥5级，表面耐水蒸气≥5级，耐光色牢度≥4-5级，抗细菌性能检测合格：抗细菌率（至少包含5种：乙型溶血性链球菌、嗜麦芽窄食单胞菌、乙型副伤寒沙门氏菌、甲型副伤寒沙门氏菌、鲍曼不动杆菌）≥99.96%（培养24h），防霉菌性能检测合格：防霉菌（至少包含4种：绿色木霉、光孢短柄帚霉、赭绿青霉、桔青霉）等级检测为0级（不长）。 封边：采用优质环保PVC封边条，须符合QB/T 4463-2013标准的要求，塑料封边条外观检测合格：表面无皱纹、裂纹、折痕、暗条痕、染色线、刀线、油渍、污点、黑斑、粘胶和杂质，无明显气泡、针孔、划痕、波纹，表面光滑，花纹且清晰、均匀，无漏印，颜色色泽均匀，无明显色差，边缘光滑平直，无缺损，边缘直线度≤1.0mm/m，截面翘曲度≤0.2%，理化性能：耐干热性应无龟裂、无鼓泡，耐磨性磨30r后无露底现象，耐开裂性（耐龟裂性）≥1级，耐冷热循环性应无龟裂、无鼓泡、无变色、无起皱，甲醛释放量≤未检出。 钢架：采用优质钢架，须符合GB/T 3325-2017、QB/T3826-1999、QB/T 3832-1999标准的要求，中性盐雾试验经连续喷雾24H后涂层耐腐蚀等级≥10级，金属件喷涂层检测无漏喷、锈蚀和脱色、掉色现象，光滑均匀、色泽一致，无流挂、疙瘩、皱皮、飞漆等缺陷。 螺丝：采用优质螺丝，须符合GB/T 3325-2017标准的要求，金属电镀层理化性能经抗盐雾试验后检测无锈点。 | 11 | 件 |
| 52 | 穿刺台 | 1300*950*700 | 基材：采用优质环保ENF级浸渍胶膜纸饰面刨花板，须符合GB/T 29899-2013、GB/T 39600-2021、JC/T 2039-2010、GB 18580-2017、GB/T 15102-2017、GB/T 35601-2017、GB/T 17657-2022标准的要求，含水率＞8%，甲醛释放量（1m³气候箱法）≤未检出，总挥发性有机化合物（TVOC）≤未检出，静曲强度≥20.8MPa，弹性模量≥2810MPa，内结合强度≥0.73MPa，表面胶合强度≥1.75MPa，板面握螺钉力≥1330，板边握螺钉力≥1050N，表面耐香烟灼烧≥5级，表面耐干热≥5级，表面耐污染腐蚀≥5级，表面耐龟裂≥5级，表面耐水蒸气≥5级，耐光色牢度≥4-5级，抗细菌性能检测合格：抗细菌率（至少包含5种：乙型溶血性链球菌、嗜麦芽窄食单胞菌、乙型副伤寒沙门氏菌、甲型副伤寒沙门氏菌、鲍曼不动杆菌）≥99.96%（培养24h），防霉菌性能检测合格：防霉菌（至少包含4种：绿色木霉、光孢短柄帚霉、赭绿青霉、桔青霉）等级检测为0级（不长）。 封边：采用优质环保PVC封边条，须符合QB/T 4463-2013标准的要求，塑料封边条外观检测合格：表面无皱纹、裂纹、折痕、暗条痕、染色线、刀线、油渍、污点、黑斑、粘胶和杂质，无明显气泡、针孔、划痕、波纹，表面光滑，花纹且清晰、均匀，无漏印，颜色色泽均匀，无明显色差，边缘光滑平直，无缺损，边缘直线度≤1.0mm/m，截面翘曲度≤0.2%，理化性能：耐干热性应无龟裂、无鼓泡，耐磨性磨30r后无露底现象，耐开裂性（耐龟裂性）≥1级，耐冷热循环性应无龟裂、无鼓泡、无变色、无起皱，甲醛释放量≤未检出。 滑轨：采用优质导轨，须符合QB/T 2454-2013、GB/T 10125-2021、GB/T 6461-2002标准的要求，铜加速乙酸盐雾试验≥240h检测后，耐腐蚀等级≥10级，过载垂直向下静载荷（试验载荷300N）检测合格，过载水平侧向静载荷（试验载荷150N）检测合格，猛关、猛开检测合格，功能耐久性循环≥200000次检测功能无损坏。 锁具：采用优质钢制锁，须符合QB/T1621-2015标准的要求，牢固度检测：锁头固定连接静拉力检测无松动，锁头固定连接扭矩检测无松动；灵活度：钥匙拔出静拉力≤5N。 铰链：采用优质缓冲铰链，须符合QB/T 2189-2013、QB/T 3832-1999、QB/T 2189-2013标准的要求，经中性盐雾试验≥350h后耐腐蚀等级≥10级，耐久性≥100000次功能检测无损坏。 三合一连接件：采用优质三合一连接件，须符合GB/T 28203-2011标准的要求，外观检测合格：金属件表面应无锈蚀、毛刺刃口、露底，光滑平整，无起泡、泛黄、花斑、烧焦、裂纹、划痕、磕碰伤，塑料部位表面应光洁平滑，无裂纹、划伤、沙粒、疙瘩、麻点，色泽一致，金属电镀层抗盐雾试验18h检测无锈点，力学性能检测符合：三合一偏心连接件偏心体抗压强度≥302N，三合一偏心连接件预埋螺母抗拉强度≥1002N，三合一偏心连接件中连接螺杆螺纹与预埋螺母的抗拉强度≥2440N，三合一偏心连接件中偏心体与连接螺杆的扭矩≥7.8N·m。 螺丝：采用优质螺丝，须符合GB/T 3325-2017标准的要求，金属电镀层理化性能经抗盐雾试验后检测无锈点。 | 4 | 组 |
| 53 | 雾化桌 | 800*550*1100 | 基材：采用优质环保ENF级浸渍胶膜纸饰面刨花板，须符合GB/T 29899-2013、GB/T 39600-2021、JC/T 2039-2010、GB 18580-2017、GB/T 15102-2017、GB/T 35601-2017、GB/T 17657-2022标准的要求，含水率＞8%，甲醛释放量（1m³气候箱法）≤未检出，总挥发性有机化合物（TVOC）≤未检出，静曲强度≥20.8MPa，弹性模量≥2810MPa，内结合强度≥0.73MPa，表面胶合强度≥1.75MPa，板面握螺钉力≥1330，板边握螺钉力≥1050N，表面耐香烟灼烧≥5级，表面耐干热≥5级，表面耐污染腐蚀≥5级，表面耐龟裂≥5级，表面耐水蒸气≥5级，耐光色牢度≥4-5级，抗细菌性能检测合格：抗细菌率（至少包含5种：乙型溶血性链球菌、嗜麦芽窄食单胞菌、乙型副伤寒沙门氏菌、甲型副伤寒沙门氏菌、鲍曼不动杆菌）≥99.96%（培养24h），防霉菌性能检测合格：防霉菌（至少包含4种：绿色木霉、光孢短柄帚霉、赭绿青霉、桔青霉）等级检测为0级（不长）。 封边：采用优质环保PVC封边条，须符合QB/T 4463-2013标准的要求，塑料封边条外观检测合格：表面无皱纹、裂纹、折痕、暗条痕、染色线、刀线、油渍、污点、黑斑、粘胶和杂质，无明显气泡、针孔、划痕、波纹，表面光滑，花纹且清晰、均匀，无漏印，颜色色泽均匀，无明显色差，边缘光滑平直，无缺损，边缘直线度≤1.0mm/m，截面翘曲度≤0.2%，理化性能：耐干热性应无龟裂、无鼓泡，耐磨性磨30r后无露底现象，耐开裂性（耐龟裂性）≥1级，耐冷热循环性应无龟裂、无鼓泡、无变色、无起皱，甲醛释放量≤未检出。 三合一连接件：采用优质三合一连接件，须符合GB/T 28203-2011标准的要求，外观检测合格：金属件表面应无锈蚀、毛刺刃口、露底，光滑平整，无起泡、泛黄、花斑、烧焦、裂纹、划痕、磕碰伤，塑料部位表面应光洁平滑，无裂纹、划伤、沙粒、疙瘩、麻点，色泽一致，金属电镀层抗盐雾试验18h检测无锈点，力学性能检测符合：三合一偏心连接件偏心体抗压强度≥302N，三合一偏心连接件预埋螺母抗拉强度≥1002N，三合一偏心连接件中连接螺杆螺纹与预埋螺母的抗拉强度≥2440N，三合一偏心连接件中偏心体与连接螺杆的扭矩≥7.8N·m。 螺丝：采用优质螺丝，须符合GB/T 3325-2017标准的要求，金属电镀层理化性能经抗盐雾试验后检测无锈点。 | 8 | 套 |
| 54 | 诊床 | 1800*600*650 | 基材：采用优质环保ENF级浸渍胶膜纸饰面刨花板，须符合GB/T 29899-2013、GB/T 39600-2021、JC/T 2039-2010、GB 18580-2017、GB/T 15102-2017、GB/T 35601-2017、GB/T 17657-2022标准的要求，含水率＞8%，甲醛释放量（1m³气候箱法）≤未检出，总挥发性有机化合物（TVOC）≤未检出，静曲强度≥20.8MPa，弹性模量≥2810MPa，内结合强度≥0.73MPa，表面胶合强度≥1.75MPa，板面握螺钉力≥1330，板边握螺钉力≥1050N，表面耐香烟灼烧≥5级，表面耐干热≥5级，表面耐污染腐蚀≥5级，表面耐龟裂≥5级，表面耐水蒸气≥5级，耐光色牢度≥4-5级，抗细菌性能检测合格：抗细菌率（至少包含5种：乙型溶血性链球菌、嗜麦芽窄食单胞菌、乙型副伤寒沙门氏菌、甲型副伤寒沙门氏菌、鲍曼不动杆菌）≥99.96%（培养24h），防霉菌性能检测合格：防霉菌（至少包含4种：绿色木霉、光孢短柄帚霉、赭绿青霉、桔青霉）等级检测为0级（不长）。 封边：采用优质环保PVC封边条，须符合QB/T 4463-2013标准的要求，塑料封边条外观检测合格：表面无皱纹、裂纹、折痕、暗条痕、染色线、刀线、油渍、污点、黑斑、粘胶和杂质，无明显气泡、针孔、划痕、波纹，表面光滑，花纹且清晰、均匀，无漏印，颜色色泽均匀，无明显色差，边缘光滑平直，无缺损，边缘直线度≤1.0mm/m，截面翘曲度≤0.2%，理化性能：耐干热性应无龟裂、无鼓泡，耐磨性磨30r后无露底现象，耐开裂性（耐龟裂性）≥1级，耐冷热循环性应无龟裂、无鼓泡、无变色、无起皱，甲醛释放量≤未检出。 铰链：采用优质缓冲铰链，须符合QB/T 2189-2013、QB/T 3832-1999、QB/T 2189-2013标准的要求，经中性盐雾试验≥350h后耐腐蚀等级≥10级，耐久性≥100000次功能检测无损坏。 三合一连接件：采用优质三合一连接件，须符合GB/T 28203-2011标准的要求，外观检测合格：金属件表面应无锈蚀、毛刺刃口、露底，光滑平整，无起泡、泛黄、花斑、烧焦、裂纹、划痕、磕碰伤，塑料部位表面应光洁平滑，无裂纹、划伤、沙粒、疙瘩、麻点，色泽一致，金属电镀层抗盐雾试验18h检测无锈点，力学性能检测符合：三合一偏心连接件偏心体抗压强度≥302N，三合一偏心连接件预埋螺母抗拉强度≥1002N，三合一偏心连接件中连接螺杆螺纹与预埋螺母的抗拉强度≥2440N，三合一偏心连接件中偏心体与连接螺杆的扭矩≥7.8N·m。 螺丝：采用优质螺丝，须符合GB/T 3325-2017标准的要求，金属电镀层理化性能经抗盐雾试验后检测无锈点。 | 7 | 张 |
| 55 | 诊桌 | 1400*1600*1400 | 基材：采用优质环保ENF级浸渍胶膜纸饰面刨花板，须符合GB/T 29899-2013、GB/T 39600-2021、JC/T 2039-2010、GB 18580-2017、GB/T 15102-2017、GB/T 35601-2017、GB/T 17657-2022标准的要求，含水率＞8%，甲醛释放量（1m³气候箱法）≤未检出，总挥发性有机化合物（TVOC）≤未检出，静曲强度≥20.8MPa，弹性模量≥2810MPa，内结合强度≥0.73MPa，表面胶合强度≥1.75MPa，板面握螺钉力≥1330，板边握螺钉力≥1050N，表面耐香烟灼烧≥5级，表面耐干热≥5级，表面耐污染腐蚀≥5级，表面耐龟裂≥5级，表面耐水蒸气≥5级，耐光色牢度≥4-5级，抗细菌性能检测合格：抗细菌率（至少包含5种：乙型溶血性链球菌、嗜麦芽窄食单胞菌、乙型副伤寒沙门氏菌、甲型副伤寒沙门氏菌、鲍曼不动杆菌）≥99.96%（培养24h），防霉菌性能检测合格：防霉菌（至少包含4种：绿色木霉、光孢短柄帚霉、赭绿青霉、桔青霉）等级检测为0级（不长）。 封边：采用优质环保PVC封边条，须符合QB/T 4463-2013标准的要求，塑料封边条外观检测合格：表面无皱纹、裂纹、折痕、暗条痕、染色线、刀线、油渍、污点、黑斑、粘胶和杂质，无明显气泡、针孔、划痕、波纹，表面光滑，花纹且清晰、均匀，无漏印，颜色色泽均匀，无明显色差，边缘光滑平直，无缺损，边缘直线度≤1.0mm/m，截面翘曲度≤0.2%，理化性能：耐干热性应无龟裂、无鼓泡，耐磨性磨30r后无露底现象，耐开裂性（耐龟裂性）≥1级，耐冷热循环性应无龟裂、无鼓泡、无变色、无起皱，甲醛释放量≤未检出。 钢架：采用优质钢架，须符合GB/T 3325-2017、QB/T3826-1999、QB/T 3832-1999标准的要求，中性盐雾试验经连续喷雾24H后涂层耐腐蚀等级≥10级，金属件喷涂层检测无漏喷、锈蚀和脱色、掉色现象，光滑均匀、色泽一致，无流挂、疙瘩、皱皮、飞漆等缺陷。 滑轨：采用优质导轨，须符合QB/T 2454-2013、GB/T 10125-2021、GB/T 6461-2002标准的要求，铜加速乙酸盐雾试验≥240h检测后，耐腐蚀等级≥10级，过载垂直向下静载荷（试验载荷300N）检测合格，过载水平侧向静载荷（试验载荷150N）检测合格，猛关、猛开检测合格，功能耐久性循环≥200000次检测功能无损坏。 锁具：采用优质钢制锁，须符合QB/T1621-2015标准的要求，牢固度检测：锁头固定连接静拉力检测无松动，锁头固定连接扭矩检测无松动；灵活度：钥匙拔出静拉力≤5N。 铰链：采用优质缓冲铰链，须符合QB/T 2189-2013、QB/T 3832-1999、QB/T 2189-2013标准的要求，经中性盐雾试验≥350h后耐腐蚀等级≥10级，耐久性≥100000次功能检测无损坏。 三合一连接件：采用优质三合一连接件，须符合GB/T 28203-2011标准的要求，外观检测合格：金属件表面应无锈蚀、毛刺刃口、露底，光滑平整，无起泡、泛黄、花斑、烧焦、裂纹、划痕、磕碰伤，塑料部位表面应光洁平滑，无裂纹、划伤、沙粒、疙瘩、麻点，色泽一致，金属电镀层抗盐雾试验18h检测无锈点，力学性能检测符合：三合一偏心连接件偏心体抗压强度≥302N，三合一偏心连接件预埋螺母抗拉强度≥1002N，三合一偏心连接件中连接螺杆螺纹与预埋螺母的抗拉强度≥2440N，三合一偏心连接件中偏心体与连接螺杆的扭矩≥7.8N·m。 螺丝：采用优质螺丝，须符合GB/T 3325-2017标准的要求，金属电镀层理化性能经抗盐雾试验后检测无锈点。 | 6 | 组 |
| 56（核心产品） | 办公桌 | 1400*700*750 | 基材：采用优质环保ENF级浸渍胶膜纸饰面刨花板，须符合GB/T 29899-2013、GB/T 39600-2021、JC/T 2039-2010、GB 18580-2017、GB/T 15102-2017、GB/T 35601-2017、GB/T 17657-2022标准的要求，含水率＞8%，甲醛释放量（1m³气候箱法）≤未检出，总挥发性有机化合物（TVOC）≤未检出，静曲强度≥20.8MPa，弹性模量≥2810MPa，内结合强度≥0.73MPa，表面胶合强度≥1.75MPa，板面握螺钉力≥1330，板边握螺钉力≥1050N，表面耐香烟灼烧≥5级，表面耐干热≥5级，表面耐污染腐蚀≥5级，表面耐龟裂≥5级，表面耐水蒸气≥5级，耐光色牢度≥4-5级，抗细菌性能检测合格：抗细菌率（至少包含5种：乙型溶血性链球菌、嗜麦芽窄食单胞菌、乙型副伤寒沙门氏菌、甲型副伤寒沙门氏菌、鲍曼不动杆菌）≥99.96%（培养24h），防霉菌性能检测合格：防霉菌（至少包含4种：绿色木霉、光孢短柄帚霉、赭绿青霉、桔青霉）等级检测为0级（不长）。 封边：采用优质环保PVC封边条，须符合QB/T 4463-2013标准的要求，塑料封边条外观检测合格：表面无皱纹、裂纹、折痕、暗条痕、染色线、刀线、油渍、污点、黑斑、粘胶和杂质，无明显气泡、针孔、划痕、波纹，表面光滑，花纹且清晰、均匀，无漏印，颜色色泽均匀，无明显色差，边缘光滑平直，无缺损，边缘直线度≤1.0mm/m，截面翘曲度≤0.2%，理化性能：耐干热性应无龟裂、无鼓泡，耐磨性磨30r后无露底现象，耐开裂性（耐龟裂性）≥1级，耐冷热循环性应无龟裂、无鼓泡、无变色、无起皱，甲醛释放量≤未检出。 滑轨：采用优质导轨，须符合QB/T 2454-2013、GB/T 10125-2021、GB/T 6461-2002标准的要求，铜加速乙酸盐雾试验≥240h检测后，耐腐蚀等级≥10级，过载垂直向下静载荷（试验载荷300N）检测合格，过载水平侧向静载荷（试验载荷150N）检测合格，猛关、猛开检测合格，功能耐久性循环≥200000次检测功能无损坏。 锁具：采用优质钢制锁，须符合QB/T1621-2015标准的要求，牢固度检测：锁头固定连接静拉力检测无松动，锁头固定连接扭矩检测无松动；灵活度：钥匙拔出静拉力≤5N。 三合一连接件：采用优质三合一连接件，须符合GB/T 28203-2011标准的要求，外观检测合格：金属件表面应无锈蚀、毛刺刃口、露底，光滑平整，无起泡、泛黄、花斑、烧焦、裂纹、划痕、磕碰伤，塑料部位表面应光洁平滑，无裂纹、划伤、沙粒、疙瘩、麻点，色泽一致，金属电镀层抗盐雾试验18h检测无锈点，力学性能检测符合：三合一偏心连接件偏心体抗压强度≥302N，三合一偏心连接件预埋螺母抗拉强度≥1002N，三合一偏心连接件中连接螺杆螺纹与预埋螺母的抗拉强度≥2440N，三合一偏心连接件中偏心体与连接螺杆的扭矩≥7.8N·m。 螺丝：采用优质螺丝，须符合GB/T 3325-2017标准的要求，金属电镀层理化性能经抗盐雾试验后检测无锈点。 | 404 | 组 |
| 57 | 换鞋凳 | 1000*400*450 | 基材：采用优质环保ENF级浸渍胶膜纸饰面刨花板，须符合GB/T 29899-2013、GB/T 39600-2021、JC/T 2039-2010、GB 18580-2017、GB/T 15102-2017、GB/T 35601-2017、GB/T 17657-2022标准的要求，含水率＞8%，甲醛释放量（1m³气候箱法）≤未检出，总挥发性有机化合物（TVOC）≤未检出，静曲强度≥20.8MPa，弹性模量≥2810MPa，内结合强度≥0.73MPa，表面胶合强度≥1.75MPa，板面握螺钉力≥1330，板边握螺钉力≥1050N，表面耐香烟灼烧≥5级，表面耐干热≥5级，表面耐污染腐蚀≥5级，表面耐龟裂≥5级，表面耐水蒸气≥5级，耐光色牢度≥4-5级，抗细菌性能检测合格：抗细菌率（至少包含5种：乙型溶血性链球菌、嗜麦芽窄食单胞菌、乙型副伤寒沙门氏菌、甲型副伤寒沙门氏菌、鲍曼不动杆菌）≥99.96%（培养24h），防霉菌性能检测合格：防霉菌（至少包含4种：绿色木霉、光孢短柄帚霉、赭绿青霉、桔青霉）等级检测为0级（不长）。 封边：采用优质环保PVC封边条，须符合QB/T 4463-2013标准的要求，塑料封边条外观检测合格：表面无皱纹、裂纹、折痕、暗条痕、染色线、刀线、油渍、污点、黑斑、粘胶和杂质，无明显气泡、针孔、划痕、波纹，表面光滑，花纹且清晰、均匀，无漏印，颜色色泽均匀，无明显色差，边缘光滑平直，无缺损，边缘直线度≤1.0mm/m，截面翘曲度≤0.2%，理化性能：耐干热性应无龟裂、无鼓泡，耐磨性磨30r后无露底现象，耐开裂性（耐龟裂性）≥1级，耐冷热循环性应无龟裂、无鼓泡、无变色、无起皱，甲醛释放量≤未检出。 三合一连接件：采用优质三合一连接件，须符合GB/T 28203-2011标准的要求，外观检测合格：金属件表面应无锈蚀、毛刺刃口、露底，光滑平整，无起泡、泛黄、花斑、烧焦、裂纹、划痕、磕碰伤，塑料部位表面应光洁平滑，无裂纹、划伤、沙粒、疙瘩、麻点，色泽一致，金属电镀层抗盐雾试验18h检测无锈点，力学性能检测符合：三合一偏心连接件偏心体抗压强度≥302N，三合一偏心连接件预埋螺母抗拉强度≥1002N，三合一偏心连接件中连接螺杆螺纹与预埋螺母的抗拉强度≥2440N，三合一偏心连接件中偏心体与连接螺杆的扭矩≥7.8N·m。 螺丝：采用优质螺丝，须符合GB/T 3325-2017标准的要求，金属电镀层理化性能经抗盐雾试验后检测无锈点。 | 2 | 组 |
| 58 | 餐具柜 | 800*400*1800 | 基材：采用优质冷轧钢板，须符合GB/T 228.1-2021、GB/T232-2010、QB/T1097-2010、GB/T3325-2017标准的要求，规定塑性延伸强度Rp0.2≥291MPa，弯曲试验：90°弯曲试验后不使用放大仪器观察，试样弯曲外表面无可见裂纹，金属件喷涂层外观性能检测：无漏喷、锈蚀和脱色、掉色现象，钢板厚度≥1.20mm。 锁具：采用优质钢制锁，须符合QB/T1621-2015标准的要求，牢固度检测：锁头固定连接静拉力检测无松动，锁头固定连接扭矩检测无松动；灵活度：钥匙拔出静拉力≤5N。 铰链：采用优质缓冲铰链，须符合QB/T 2189-2013、QB/T 3832-1999、QB/T 2189-2013标准的要求，经中性盐雾试验≥350h后耐腐蚀等级≥10级，耐久性≥100000次功能检测无损坏。 | 5 | 组 |
| 59 | 货架 | 1000*600*2000 | 基材：采用优质冷轧钢板，须符合GB/T 228.1-2021、GB/T232-2010、QB/T1097-2010、GB/T3325-2017标准的要求，规定塑性延伸强度Rp0.2≥291MPa，弯曲试验：90°弯曲试验后不使用放大仪器观察，试样弯曲外表面无可见裂纹，金属件喷涂层外观性能检测：无漏喷、锈蚀和脱色、掉色现象，钢板厚度≥1.20mm。 工艺：焊接工艺采用二氧化碳保护焊，表面无砂眼、折角处圆滑、无毛刺；各接合部连接合理。表面光滑平整，色泽均匀，不露底、剥落、凹凸不平和明显流挂、疙瘩、皱纹等表面瑕疵，无烘烤过度的焦糊痕迹。 使用数控机床全自动生产，尺寸精准；隧道式10道防锈前处理，确保钢板不生锈。 表面处理：静电喷雾式烤漆，喷漆厚度20um左右，膜厚均匀内外如一，能耐强撞力。 4层可调节层板，每层层板承重300KG | 23 | 组 |
| 60 | 餐桌 | 1200*600*750 | 基材：采用优质环保ENF级浸渍胶膜纸饰面刨花板，须符合GB/T 29899-2013、GB/T 39600-2021、JC/T 2039-2010、GB 18580-2017、GB/T 15102-2017、GB/T 35601-2017、GB/T 17657-2022标准的要求，含水率＞8%，甲醛释放量（1m³气候箱法）≤未检出，总挥发性有机化合物（TVOC）≤未检出，静曲强度≥20.8MPa，弹性模量≥2810MPa，内结合强度≥0.73MPa，表面胶合强度≥1.75MPa，板面握螺钉力≥1330，板边握螺钉力≥1050N，表面耐香烟灼烧≥5级，表面耐干热≥5级，表面耐污染腐蚀≥5级，表面耐龟裂≥5级，表面耐水蒸气≥5级，耐光色牢度≥4-5级，抗细菌性能检测合格：抗细菌率（至少包含5种：乙型溶血性链球菌、嗜麦芽窄食单胞菌、乙型副伤寒沙门氏菌、甲型副伤寒沙门氏菌、鲍曼不动杆菌）≥99.96%（培养24h），防霉菌性能检测合格：防霉菌（至少包含4种：绿色木霉、光孢短柄帚霉、赭绿青霉、桔青霉）等级检测为0级（不长）。 封边：采用优质环保PVC封边条，须符合QB/T 4463-2013标准的要求，塑料封边条外观检测合格：表面无皱纹、裂纹、折痕、暗条痕、染色线、刀线、油渍、污点、黑斑、粘胶和杂质，无明显气泡、针孔、划痕、波纹，表面光滑，花纹且清晰、均匀，无漏印，颜色色泽均匀，无明显色差，边缘光滑平直，无缺损，边缘直线度≤1.0mm/m，截面翘曲度≤0.2%，理化性能：耐干热性应无龟裂、无鼓泡，耐磨性磨30r后无露底现象，耐开裂性（耐龟裂性）≥1级，耐冷热循环性应无龟裂、无鼓泡、无变色、无起皱，甲醛释放量≤未检出。 钢架：采用优质钢架，须符合GB/T 3325-2017、QB/T3826-1999、QB/T 3832-1999标准的要求，中性盐雾试验经连续喷雾24H后涂层耐腐蚀等级≥10级，金属件喷涂层检测无漏喷、锈蚀和脱色、掉色现象，光滑均匀、色泽一致，无流挂、疙瘩、皱皮、飞漆等缺陷。 螺丝：采用优质螺丝，须符合GB/T 3325-2017标准的要求，金属电镀层理化性能经抗盐雾试验后检测无锈点。 | 107 | 组 |
| 61 | 餐桌（电动） | 直径2200*750 | ▲基材：采用优质环保ENF级中密度纤维板，经高温防潮、防腐、防虫处理，须符合GB/T 11718-2021、GB/T 15102-2017、GB 18580-2017、GB/T 39600-2021、GB/T 35601-2017标准的要求，甲醛释放量分级要求（1m³气候箱法，室内用人造板及其制品甲醛释放量分级ENF级）≤0.014mg/m³，苯含量≤未检出，甲苯含量≤未检出，二甲苯含量≤未检出，总挥发性有机化合物（TVOC）≤未检出，内结合强度≥1.53MPa，外观质量：不得分层、鼓泡或炭化，不得局部松软，不得板边缺损，不得油污斑点或异物，不得压痕，板面握螺钉力≥1860N，板边握螺钉力≥1040N，静曲强度≥37.8MPa，弹性模量≥4320MPa，吸水厚度膨胀率≤2.1%，表面胶合强度≥2.24MPa。 ▲饰面：采用优质实木木皮贴面，厚度≥0.8mm，经过7-9道涂研工艺处理。木皮须符合GB/T 13010-2020、GB 18580-2017标准的要求，甲醛释放量（1m³气候箱法）≤0.017mg/m³，单板含水率≥7%。 三合一连接件：采用优质三合一连接件，须符合GB/T 28203-2011标准的要求，外观检测合格：金属件表面应无锈蚀、毛刺刃口、露底，光滑平整，无起泡、泛黄、花斑、烧焦、裂纹、划痕、磕碰伤，塑料部位表面应光洁平滑，无裂纹、划伤、沙粒、疙瘩、麻点，色泽一致，金属电镀层抗盐雾试验18h检测无锈点，力学性能检测符合：三合一偏心连接件偏心体抗压强度≥302N，三合一偏心连接件预埋螺母抗拉强度≥1002N，三合一偏心连接件中连接螺杆螺纹与预埋螺母的抗拉强度≥2440N，三合一偏心连接件中偏心体与连接螺杆的扭矩≥7.8N·m。 涂饰：采用优质环保水性漆，须符合GB 18581-2020、GB/T 18581-2020、GB/T 23999-2009标准的要求，甲醛含量≤未检出，在容器中状态搅拌后均匀无硬块，光泽≥63.2°，硬度（擦伤）≥3H，附着力≤0级，耐磨性≤0.020g。 螺丝：采用优质螺丝，须符合GB/T 3325-2017标准的要求，金属电镀层理化性能经抗盐雾试验后检测无锈点。 | 1 | 组 |
| 62 | 餐桌（电动） | 直径3400*750 | 基材：采用优质环保ENF级中密度纤维板，经高温防潮、防腐、防虫处理，须符合GB/T 11718-2021、GB/T 15102-2017、GB 18580-2017、GB/T 39600-2021、GB/T 35601-2017标准的要求，甲醛释放量分级要求（1m³气候箱法，室内用人造板及其制品甲醛释放量分级ENF级）≤0.014mg/m³，苯含量≤未检出，甲苯含量≤未检出，二甲苯含量≤未检出，总挥发性有机化合物（TVOC）≤未检出，内结合强度≥1.53MPa，外观质量：不得分层、鼓泡或炭化，不得局部松软，不得板边缺损，不得油污斑点或异物，不得压痕，板面握螺钉力≥1860N，板边握螺钉力≥1040N，静曲强度≥37.8MPa，弹性模量≥4320MPa，吸水厚度膨胀率≤2.1%，表面胶合强度≥2.24MPa。 饰面：采用优质实木木皮贴面，厚度≥0.8mm，经过7-9道涂研工艺处理。木皮须符合GB/T 13010-2020、GB 18580-2017标准的要求，甲醛释放量（1m³气候箱法）≤0.017mg/m³，单板含水率≥7%。 三合一连接件：采用优质三合一连接件，须符合GB/T 28203-2011标准的要求，外观检测合格：金属件表面应无锈蚀、毛刺刃口、露底，光滑平整，无起泡、泛黄、花斑、烧焦、裂纹、划痕、磕碰伤，塑料部位表面应光洁平滑，无裂纹、划伤、沙粒、疙瘩、麻点，色泽一致，金属电镀层抗盐雾试验18h检测无锈点，力学性能检测符合：三合一偏心连接件偏心体抗压强度≥302N，三合一偏心连接件预埋螺母抗拉强度≥1002N，三合一偏心连接件中连接螺杆螺纹与预埋螺母的抗拉强度≥2440N，三合一偏心连接件中偏心体与连接螺杆的扭矩≥7.8N·m。 涂饰：采用优质环保水性漆，须符合GB 18581-2020、GB/T 18581-2020、GB/T 23999-2009标准的要求，甲醛含量≤未检出，在容器中状态搅拌后均匀无硬块，光泽≥63.2°，硬度（擦伤）≥3H，附着力≤0级，耐磨性≤0.020g。 螺丝：采用优质螺丝，须符合GB/T 3325-2017标准的要求，金属电镀层理化性能经抗盐雾试验后检测无锈点。 电动转盘，运转流畅。 | 1 | 组 |
| 63 | 餐椅 | 标准 | 面料：采用优质PU革（超纤皮），须符合GB/T 16799-2018标准的要求，感官要求：全张革厚薄基本均匀，无油腻感，革身平整、柔软、丰满有弹性，正面革不裂面、无管皱，主要部位不松面；摩擦色牢度检测：干擦≥4-5级（500次），湿擦≥4-5级（250次），碱性汗液≥4-5级（80次）；耐光性≥5级，涂层粘着牢度≥2.8N/10mm，耐折牢度（50000次）无裂纹，耐磨性(CS-10，500g，500r)无明显损伤、剥落，撕裂力≥34N，气味≤1级，pH≥3.9，pH稀释差(当pH值<4.0时，检验稀释差)≤0.1，游离甲醛≤未检出，挥发性有机物（VOC）≤未检出，可萃取重金属（铅、镉）≤未检出，禁用偶氨染料≤未检出。 海棉：采用优质高弹阻燃海绵，密度高、弹性好、柔软适中。海绵须符合GB/T 10802-2006、QB/T 1952.1-2012、QB/T2280-2016、GB 17927.1-2011标准的要求，表观密度≥61.4kg/m³，回弹性能≥67%，阻燃性能：抗引燃特性试验-阻燃I级-阴燃的香烟检测：未观察到试样表面或内部出现任何续燃、阴燃现象，甲醛释放量≤0.012mg/㎡.h，25%压陷硬度≥228N，75%压缩永久变形≤2.7%，拉伸强度≥173.2kPa，撕裂强度≥4.6N/cm。 框架：采用优质实木外架，并经防腐、防蛀处理。实木外架须符合GB/T 3324-2017、GB/T 1927.9-2021标准的要求，甲醛释放量≤未检出，抗弯强度≥91.3MPa，木制件外观检测应无贯通裂缝，应无虫蛀现象，应无腐朽材，无树脂囊，无节子，无死节、孔洞、夹皮和树脂道、树胶道，无其他轻微材质缺陷。 涂饰：采用优质环保水性漆，须符合GB 18581-2020、GB/T 18581-2020、GB/T 23999-2009标准的要求，甲醛含量≤未检出，在容器中状态搅拌后均匀无硬块，光泽≥63.2°，硬度（擦伤）≥3H，附着力≤0级，耐磨性≤0.020g。 | 29 | 组 |
| 64 | 演讲台 | 标准 | 基材：采用优质环保ENF级中密度纤维板，经高温防潮、防腐、防虫处理，须符合GB/T 11718-2021、GB/T 15102-2017、GB 18580-2017、GB/T 39600-2021、GB/T 35601-2017标准的要求，甲醛释放量分级要求（1m³气候箱法，室内用人造板及其制品甲醛释放量分级ENF级）≤0.014mg/m³，苯含量≤未检出，甲苯含量≤未检出，二甲苯含量≤未检出，总挥发性有机化合物（TVOC）≤未检出，内结合强度≥1.53MPa，外观质量：不得分层、鼓泡或炭化，不得局部松软，不得板边缺损，不得油污斑点或异物，不得压痕，板面握螺钉力≥1860N，板边握螺钉力≥1040N，静曲强度≥37.8MPa，弹性模量≥4320MPa，吸水厚度膨胀率≤2.1%，表面胶合强度≥2.24MPa。 饰面：采用优质实木木皮贴面，厚度≥0.8mm，经过7-9道涂研工艺处理。木皮须符合GB/T 13010-2020、GB 18580-2017标准的要求，甲醛释放量（1m³气候箱法）≤0.017mg/m³，单板含水率≥7%。 三合一连接件：采用优质三合一连接件，须符合GB/T 28203-2011标准的要求，外观检测合格：金属件表面应无锈蚀、毛刺刃口、露底，光滑平整，无起泡、泛黄、花斑、烧焦、裂纹、划痕、磕碰伤，塑料部位表面应光洁平滑，无裂纹、划伤、沙粒、疙瘩、麻点，色泽一致，金属电镀层抗盐雾试验18h检测无锈点，力学性能检测符合：三合一偏心连接件偏心体抗压强度≥302N，三合一偏心连接件预埋螺母抗拉强度≥1002N，三合一偏心连接件中连接螺杆螺纹与预埋螺母的抗拉强度≥2440N，三合一偏心连接件中偏心体与连接螺杆的扭矩≥7.8N·m。 涂饰：采用优质环保水性漆，须符合GB 18581-2020、GB/T 18581-2020、GB/T 23999-2009标准的要求，甲醛含量≤未检出，在容器中状态搅拌后均匀无硬块，光泽≥63.2°，硬度（擦伤）≥3H，附着力≤0级，耐磨性≤0.020g。 螺丝：采用优质螺丝，须符合GB/T 3325-2017标准的要求，金属电镀层理化性能经抗盐雾试验后检测无锈点。 | 1 | 件 |
| 65 | 主席台 | 1600*600*760 | 基材：采用优质环保ENF级中密度纤维板，经高温防潮、防腐、防虫处理，须符合GB/T 11718-2021、GB/T 15102-2017、GB 18580-2017、GB/T 39600-2021、GB/T 35601-2017标准的要求，甲醛释放量分级要求（1m³气候箱法，室内用人造板及其制品甲醛释放量分级ENF级）≤0.014mg/m³，苯含量≤未检出，甲苯含量≤未检出，二甲苯含量≤未检出，总挥发性有机化合物（TVOC）≤未检出，内结合强度≥1.53MPa，外观质量：不得分层、鼓泡或炭化，不得局部松软，不得板边缺损，不得油污斑点或异物，不得压痕，板面握螺钉力≥1860N，板边握螺钉力≥1040N，静曲强度≥37.8MPa，弹性模量≥4320MPa，吸水厚度膨胀率≤2.1%，表面胶合强度≥2.24MPa。 饰面：采用优质实木木皮贴面，厚度≥0.8mm，经过7-9道涂研工艺处理。木皮须符合GB/T 13010-2020、GB 18580-2017标准的要求，甲醛释放量（1m³气候箱法）≤0.017mg/m³，单板含水率≥7%。 三合一连接件：采用优质三合一连接件，须符合GB/T 28203-2011标准的要求，外观检测合格：金属件表面应无锈蚀、毛刺刃口、露底，光滑平整，无起泡、泛黄、花斑、烧焦、裂纹、划痕、磕碰伤，塑料部位表面应光洁平滑，无裂纹、划伤、沙粒、疙瘩、麻点，色泽一致，金属电镀层抗盐雾试验18h检测无锈点，力学性能检测符合：三合一偏心连接件偏心体抗压强度≥302N，三合一偏心连接件预埋螺母抗拉强度≥1002N，三合一偏心连接件中连接螺杆螺纹与预埋螺母的抗拉强度≥2440N，三合一偏心连接件中偏心体与连接螺杆的扭矩≥7.8N·m。 涂饰：采用优质环保水性漆，须符合GB 18581-2020、GB/T 18581-2020、GB/T 23999-2009标准的要求，甲醛含量≤未检出，在容器中状态搅拌后均匀无硬块，光泽≥63.2°，硬度（擦伤）≥3H，附着力≤0级，耐磨性≤0.020g。 螺丝：采用优质螺丝，须符合GB/T 3325-2017标准的要求，金属电镀层理化性能经抗盐雾试验后检测无锈点。 | 6 | 件 |
| 66 | 主席椅 | 标准 | 面料：采用优质PU革（超纤皮），须符合GB/T 16799-2018标准的要求，感官要求：全张革厚薄基本均匀，无油腻感，革身平整、柔软、丰满有弹性，正面革不裂面、无管皱，主要部位不松面；摩擦色牢度检测：干擦≥4-5级（500次），湿擦≥4-5级（250次），碱性汗液≥4-5级（80次）；耐光性≥5级，涂层粘着牢度≥2.8N/10mm，耐折牢度（50000次）无裂纹，耐磨性(CS-10，500g，500r)无明显损伤、剥落，撕裂力≥34N，气味≤1级，pH≥3.9，pH稀释差(当pH值<4.0时，检验稀释差)≤0.1，游离甲醛≤未检出，挥发性有机物（VOC）≤未检出，可萃取重金属（铅、镉）≤未检出，禁用偶氨染料≤未检出。 海棉：采用优质高弹阻燃海绵，密度高、弹性好、柔软适中。海绵须符合GB/T 10802-2006、QB/T 1952.1-2012、QB/T2280-2016、GB 17927.1-2011标准的要求，表观密度≥61.4kg/m³，回弹性能≥67%，阻燃性能：抗引燃特性试验-阻燃I级-阴燃的香烟检测：未观察到试样表面或内部出现任何续燃、阴燃现象，甲醛释放量≤0.012mg/㎡.h，25%压陷硬度≥228N，75%压缩永久变形≤2.7%，拉伸强度≥173.2kPa，撕裂强度≥4.6N/cm。 框架：采用优质实木外架，并经防腐、防蛀处理。实木外架须符合GB/T 3324-2017、GB/T 1927.9-2021标准的要求，甲醛释放量≤未检出，抗弯强度≥91.3MPa，木制件外观检测应无贯通裂缝，应无虫蛀现象，应无腐朽材，无树脂囊，无节子，无死节、孔洞、夹皮和树脂道、树胶道，无其他轻微材质缺陷。 涂饰：采用优质环保水性漆，须符合GB 18581-2020、GB/T 18581-2020、GB/T 23999-2009标准的要求，甲醛含量≤未检出，在容器中状态搅拌后均匀无硬块，光泽≥63.2°，硬度（擦伤）≥3H，附着力≤0级，耐磨性≤0.020g。 | 12 | 把 |

- （二）相关要求

- 技术标准：符合国家标准、行业标准以及相关规定

2、交货时间:合同签订后 20 天内。

3、交货地点:  公主岭市中心医院新院区。

4、交货方式:由中标方安全送达交货地点，安装调试后保证验收合格。

5、履约保证金：本项目采购人不收取履约保证金。

6、付款方式：分期付款，具体方式以合同为准。

7、质量保证期: 1年。

8、验收标准：以合同为准。

- 投标内容及格式要求

- 投标人应按照“投标文件清单”顺序，结合《投标文件内容及格式要求》编制投标文件。并将清单编排在投标文件首页。

投标文件清单（参考目录）：

| 序号 | 名称及要求 | 是否提交 | 文件页码 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 投标声明函（按格式一提交） |  |  |
| 2 | 统一社会信用代码营业执照（按格式二提交） |  |  |
| 3 | 诊床、诊椅的制造商需具备一类医疗器械生产备案证明（按格式三提交） |  |  |
| 4 | 财务状况报告（按格式四提交） |  |  |
| 5 | 投标人依法缴纳税收和社会保障资金的相关材料（按格式五提交） |  |  |
| 6 | 没有重大违法记录的声明（按格式六提交） |  |  |
| 7 | 信用记录信息查询结果（按格式七提交） |  |  |
| 8 | 非进口产品声明函（按格式八提交） |  |  |
| 9 | - 具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的证明材料（按格式九提交） |  |  |
| 10 | - 法人授权委托书（按格式十提交） |  |  |
| 11 | 开标一览表（按格式十一提交） |  |  |
| 12 | 投标报价明细表（按格式十二提交） |  |  |
| 13 | 企业认证（按格式十三提交） |  |  |
| 14 | 产品认证（按格式十四提交） |  |  |
| 15 | 发明专利（按格式十五提交） |  |  |
| 16 | 类似业绩（按格式十六提交） |  |  |
| 17 | 售后能力认证（按格式十七提交） |  |  |
| 18 | - 生产能力（按格式十八提交） |  |  |
| 19 | 检测能力（按格式十九提交） |  |  |
| 20 | 技术参数偏离表（按格式二十提交） |  |  |
| 21 | 售后服务方案（按格式二十一提交） |  |  |
| 22 | 项目实施方案（按格式二十二提交） |  |  |
| 23 | 产品设计方案（按格式二十三提交） |  |  |
| 24 | 产品质量保证措施（按格式二十四提交） |  |  |
| 25 | 中小企业声明函（按格式二十五提交） |  |  |
| 26 | 监狱企业证明函（按格式二十六提交） |  |  |
| 27 | 残疾人福利性单位声明函（按格式二十七提交） |  |  |
| 28 | 投标人所投节能优先采购产品一览表（按格式二十八提交） |  |  |
| 29 | 投标人所投环保优先采购产品一览表（按格式二十九 提交） |  |  |
| 30 | 其它证明材料（按格式三十提交） |  |  |

- 注：

1.如果要求提交的资格证明文件需要进行年检或更换的，但在投标时因当地有关管理部门尚未开展年检或更换的工作，投标人应提交相关管理机关出具的有效证明文件。

2.如果投标人受地域限制不能提供招标文件要求的有关文件的原件，应提供当地公证机关出具的公证书。

3.评标委员会将根据投标人提交的文件资料和自己的判断，决定投标人履行合同的合格性及能力。

格式一、投标声明函

致:公主岭市政府采购中心：

- 我方承诺：

- 1、我方完全具备《中华人民共和国政府采购法》第二十二条和《中华人民共和国政府采购法实施条例》第十七条规定的条件，以及本项目招标文件规定的投标人须满足的特定条件。

2、符合“为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参加该采购项目的其他采购活动”的规定。

3、符合法律、行政法规规定的其他条件，包括但不限于：生产、销售这些产品，提供这些货物必须取得有关主管部门的行政许可，任何情况下，我方将无条件按照贵方和采购人的要求提供上述证明材料。

4、除招标文件要求提供政府强制采购产品认证证书以外的投标产品，如列入投标截止日前最新发布的《节能产品政府采购品目清单》、《环境标志产品政府采购品目清单》，且属于政府强制采购产品类别的，我方承诺提供的有关产品符合节能、环保要求，并将无条件按照贵方和采购人的要求，提供依据国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品或环境标志产品认证证书。

5、我方信用记录中①没有被列入失信被执行人；②没有被列入重大税收违法失信主体；③没有被列入政府采购违法失信行为记录名单。否则，评标委员会可将我方的投标文件按照无效投标文件处理。

6、我方按照本项目招标文件和相关技术标准的条件，提供货物和相关服务，并承担因货物质量或服务等引起的一切责任。

7、我方对该项目招标文件(包括修改文件及有关附件)完全理解，并承诺在发生争议时，不会以对招标文件存在误解、不明为由，向贵中心行使任何法律上的抗辩权。

8、我方投标文件有效期为自开标日起 90 个日历日，若中标，则投标有效期自动延续至合同履行完毕。

9、我方接受招标文件规定的付款方式。

10、我方投标文件和你方的中标通知书、招标文件将成为约束双方的合同文件组成部分，若招标文件存在要求，而本投标文件没有拒绝亦没有涉及的情形下，我方接受招标文件的有关约束，并同意将招标文件对投标人的要求作为投标人合同义务的组成部分。

11、我方投标文件中所有的资料及所作各项承诺均真实准确，所提交的统一社会信用代码营业执照副本已依法履行相应的年度报告登记公示手续（或所提交的统一社会信用代码《事业单位法人证书》副本/统一社会信用代码《社会团体法人登记证书》/统一社会信用代码《民办非企业单位登记证书》已经国家主管部门年检），不存在任何虚假之处，否则，评标委员会可将我方的投标文件按照无效投标文件处理，即使我方中标，中标结果无效，对于因此给其他投标人及你方和采购人造成的全部损失，我方同意无条件予以赔偿。

12、我方保证严格遵守《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国政府采购法实施条例》及相关法律法规的规定，若存在违法违规行为，将承担相应的法律后果。

投标人名称（加盖公章）:

法定代表人签名或盖章:

日 期:       年    月    日

- 格式二、统一社会信用代码营业执照

有效期内的统一社会信用代码营业执照副本/《事业单位法人证书》副本/《社会团体法人登记证书》/《民办非企业单位登记证书》。（加盖公章的原件扫描件）

格式三、诊床、诊椅制造商的一类医疗器械生产备案证明

投标人提供投标产品的诊床、诊椅制造商的合法有效一类医疗器械生产备案证明材料。（加盖公章的原件扫描件）

格式四、财务状况报告

投标人为法人的，须提供经审计的财务报告或基本账户的银行资信证明；其他组织和自然人，可以提供银行资信证明。（加盖公章的原件扫描件）

备注：上述财务报告，应当为2023年度或2024年度经审计的财务报告。

格式五、依法缴纳税收和社会保障资金的相关材料

1、投标人依法缴纳近半年内任意一个月税收的相关凭证；（加盖公章的原件扫描件）

2、投标人依法缴纳近半年内任意一个月社会保险的相关凭证。（加盖公章的原件扫描件）

- 格式六、没有重大违法记录的声明

本单位郑重声明，根据政府采购法及其实施条例的规定，本单位参与本采购项目前三年内在经营活动中没有重大违法记录。(本声明所称重大违法记录，是指投标人因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚。)

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

特此声明。

投标人名称(加盖公章):

法定代表人(签字或盖章)或授权代表(签字):

日  期:         年       月     日

- 格式七、信用记录信息查询结果

- 投标人提供自本项目招标公告发布之日起到投标截止时间期间在中国政府采购网网站下载的（政府采购严重违法失信行为名单）（http://www.ccgp.gov.cn/）和信用中国网网站（https://www.creditchina.gov.cn/zhandianditu/）下载的（失信被执行人、重大税收违法失信主体）的信用记录信息查询结果截图。（加盖公章的彩色扫描件）

格式八、非进口产品声明函

我方承诺就       （项目名称、编号） 所投_全部货物 _为非进口产品，我方保证上述内容的真实性，并承担由此引起的一切责任。

- 特此声明。

投标人名称(加盖公章):

日  期:         年       月     日

- 格式九、具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的证明材料

（加盖公章的原件扫描件）

格式十、法人授权委托书

本授权委托书声明：我方授权委托              (身份证号:             ，职务:       联系电话:              )作为我方的合法代理人参加本项目投标，负责提交投标文件以及其它相关资料，参加开标，接受质询并予以澄清，签署、接受招投标过程中的各种法律文件，办理投标过程中的其他相关事务，我方均予以承认。代理人无转委托权。

授权书于          年     月    日签字生效，特此声明。

| 法定代表人身份证 (正面彩色复印件) | 法定代表人身份证 (反面彩色复印件) |
| --- | --- |

| 被授权人(代理人)身份证 (正面彩色复印件) | 被授权人(代理人)身份证 (反面彩色复印件) |
| --- | --- |

投标人印刷体名称(加盖公章):

地   址:

授权人(法定代表人)印刷体姓名、签名或盖章:

被授权人(代理人)印刷体姓名、签名:

请投标人注意:1、法人授权委托书必须按规定有效签署。同时附法定代表人和被授权人(代理人)身份证正、反面彩色复印件。2、法定代表人投标的，只需提供加盖公章的法定代表人身份证彩色复印件，未按要求提供的，投标文件无效。

- 格式十一、开标一览表

项目名称:

项目编号:

| 总价（元） | 交货时间 | 交货地点 | 质量保证期 |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 合同签订后 天内 |  |  |

投标人名称（加盖投标人公章）：

法定代表人（签字或盖章）或代理人（签字）:

日  期:       年      月     日

备注:

“开标一览表”中各个栏目都必须完整、准确填写。开标时，表中的所有内容都不允许补充或者修改。

- 格式十二、投标报价明细表

项目名称:

项目编号:

| 序号 | 货物名称 | 规格 | 品牌 | 制造商/原产地 | 数量 | 单位 | 单价（元） | 合计（元） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ... |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 总计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

投标人名称（加盖投标人公章）：

法定代表人（签字或盖章）或代理人（签字）:

日  期:       年    月     日

注：

- 与完成本项目有关的各种费用均应包含在明细表中，数量单位须写明。如果提供价格折扣应明确标明。

2、报价明细表中各项必须如实详细完整填写，凡未按要求填写的，均按无效投标处理。

3、总计应与《开标一览表》中“总价”一致。如因任何不一致而产生的不利后果，均由投标人自行承担。

- 格式十三、企业认证

（按招标文件要求提供）

- 格式十四、产品认证

（按招标文件要求提供）

格式十五、发明专利

（按招标文件要求提供）

格式十六、类似业绩

（按招标文件要求提供）

格式十七、售后能力认证

（按招标文件要求提供）

格式十八、生产能力

（按招标文件要求提供）

格式十九、检测能力

（按招标文件要求提供）

格式二十、技术参数偏离表

| 序号 | 货物名称 | 招标文件要求技术参数 | 投标文件响应技术参数 | 偏离情况 | “▲”重要技术指标证明材料所在页码 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 治疗柜 | ▲石材：采用优质医用环保人造石，须符合JC/T 908-2013标准的要求，板边：板材四边平整，表面无缺棱掉角现象，花纹图案：图案清晰、花纹明显，表面：光滑平整、无波纹、方料痕、刮痕、裂纹，无气泡及大于0.5mm的杂质，拼接：拼接无察觉的接驳痕，色泽：色泽均匀一致，无明显色差；耐磨性≤0.4g，耐污染性：耐污值总和≤40g。 ▲基材：采用优质电解钢板，须符合GB/T 5213-2019、《冷轧低碳钢板及钢带》；QB/T 3832-1999《轻工产品金属镀层腐蚀试验结果的评价 》；GB/T 10125-2021《人造气氛腐蚀试验盐雾试验》力学性能：抗拉强度≥295Mpa，中性盐雾试验连续喷雾≥350h，耐腐蚀等级≥10级。 ▲滑轨：采用优质导轨，须符合QB/T 2454-2013、GB/T 10125-2021、GB/T 6461-2002标准的要求，铜加速乙酸盐雾试验≥240h检测后，耐腐蚀等级≥10级，过载垂直向下静载荷（试验载荷300N）检测合格，过载水平侧向静载荷（试验载荷150N）检测合格，猛关、猛开检测合格，功能耐久性循环≥200000次检测功能无损坏。 ▲锁具：采用优质钢制锁，须符合QB/T1621-2015标准的要求，牢固度检测：锁头固定连接静拉力检测无松动，锁头固定连接扭矩检测无松动；灵活度：钥匙拔出静拉力≤5N。 铰链：采用优质缓冲铰链，须符合QB/T 2189-2013、QB/T 3832-1999、QB/T 2189-2013标准的要求，经中性盐雾试验≥350h后耐腐蚀等级≥10级，耐久性≥100000次功能检测无损坏。 ▲螺丝：采用优质螺丝，须符合GB/T 3325-2017标准的要求，金属电镀层理化性能经抗盐雾试验后检测无锈点。 |  |  |  |
| 2 | 治疗柜（通体玻璃） | ▲基材：采用优质电解钢板，须符合GB/T 5213-2019、《冷轧低碳钢板及钢带》；QB/T 3832-1999《轻工产品金属镀层腐蚀试验结果的评价 》；GB/T 10125-2021《人造气氛腐蚀试验盐雾试验》力学性能：抗拉强度≥295Mpa，中性盐雾试验连续喷雾≥350h，耐腐蚀等级≥10级。 ▲滑轨：采用优质导轨，须符合QB/T 2454-2013、GB/T 10125-2021、GB/T 6461-2002标准的要求，铜加速乙酸盐雾试验≥240h检测后，耐腐蚀等级≥10级，过载垂直向下静载荷（试验载荷300N）检测合格，过载水平侧向静载荷（试验载荷150N）检测合格，猛关、猛开检测合格，功能耐久性循环≥200000次检测功能无损坏。 ▲锁具：采用优质钢制锁，须符合QB/T1621-2015标准的要求，牢固度检测：锁头固定连接静拉力检测无松动，锁头固定连接扭矩检测无松动；灵活度：钥匙拔出静拉力≤5N。 铰链：采用优质缓冲铰链，须符合QB/T 2189-2013、QB/T 3832-1999、QB/T 2189-2013标准的要求，经中性盐雾试验≥350h后耐腐蚀等级≥10级，耐久性≥100000次功能检测无损坏。 ▲螺丝：采用优质螺丝，须符合GB/T 3325-2017标准的要求，金属电镀层理化性能经抗盐雾试验后检测无锈点。 |  |  |  |
| 3 | 治疗柜 | ▲石材：采用优质医用环保人造石，须符合JC/T 908-2013标准的要求，板边：板材四边平整，表面无缺棱掉角现象，花纹图案：图案清晰、花纹明显，表面：光滑平整、无波纹、方料痕、刮痕、裂纹，无气泡及大于0.5mm的杂质，拼接：拼接无察觉的接驳痕，色泽：色泽均匀一致，无明显色差；耐磨性≤0.4g，耐污染性：耐污值总和≤40g。 ▲基材：采用优质电解钢板，须符合GB/T 5213-2019、《冷轧低碳钢板及钢带》；QB/T 3832-1999《轻工产品金属镀层腐蚀试验结果的评价 》；GB/T 10125-2021《人造气氛腐蚀试验盐雾试验》力学性能：抗拉强度≥295Mpa，中性盐雾试验连续喷雾≥350h，耐腐蚀等级≥10级。 ▲滑轨：采用优质导轨，须符合QB/T 2454-2013、GB/T 10125-2021、GB/T 6461-2002标准的要求，铜加速乙酸盐雾试验≥240h检测后，耐腐蚀等级≥10级，过载垂直向下静载荷（试验载荷300N）检测合格，过载水平侧向静载荷（试验载荷150N）检测合格，猛关、猛开检测合格，功能耐久性循环≥200000次检测功能无损坏。 ▲锁具：采用优质钢制锁，须符合QB/T1621-2015标准的要求，牢固度检测：锁头固定连接静拉力检测无松动，锁头固定连接扭矩检测无松动；灵活度：钥匙拔出静拉力≤5N。 铰链：采用优质缓冲铰链，须符合QB/T 2189-2013、QB/T 3832-1999、QB/T 2189-2013标准的要求，经中性盐雾试验≥350h后耐腐蚀等级≥10级，耐久性≥100000次功能检测无损坏。 ▲螺丝：采用优质螺丝，须符合GB/T 3325-2017标准的要求，金属电镀层理化性能经抗盐雾试验后检测无锈点。 |  |  |  |
| 4 | 治疗柜 | ▲石材：采用优质医用环保人造石，须符合JC/T 908-2013标准的要求，板边：板材四边平整，表面无缺棱掉角现象，花纹图案：图案清晰、花纹明显，表面：光滑平整、无波纹、方料痕、刮痕、裂纹，无气泡及大于0.5mm的杂质，拼接：拼接无察觉的接驳痕，色泽：色泽均匀一致，无明显色差；耐磨性≤0.4g，耐污染性：耐污值总和≤40g。 ▲基材：采用优质电解钢板，须符合GB/T 5213-2019、《冷轧低碳钢板及钢带》；QB/T 3832-1999《轻工产品金属镀层腐蚀试验结果的评价 》；GB/T 10125-2021《人造气氛腐蚀试验盐雾试验》力学性能：抗拉强度≥295Mpa，中性盐雾试验连续喷雾≥350h，耐腐蚀等级≥10级。 ▲滑轨：采用优质导轨，须符合QB/T 2454-2013、GB/T 10125-2021、GB/T 6461-2002标准的要求，铜加速乙酸盐雾试验≥240h检测后，耐腐蚀等级≥10级，过载垂直向下静载荷（试验载荷300N）检测合格，过载水平侧向静载荷（试验载荷150N）检测合格，猛关、猛开检测合格，功能耐久性循环≥200000次检测功能无损坏。 ▲锁具：采用优质钢制锁，须符合QB/T1621-2015标准的要求，牢固度检测：锁头固定连接静拉力检测无松动，锁头固定连接扭矩检测无松动；灵活度：钥匙拔出静拉力≤5N。 铰链：采用优质缓冲铰链，须符合QB/T 2189-2013、QB/T 3832-1999、QB/T 2189-2013标准的要求，经中性盐雾试验≥350h后耐腐蚀等级≥10级，耐久性≥100000次功能检测无损坏。 ▲螺丝：采用优质螺丝，须符合GB/T 3325-2017标准的要求，金属电镀层理化性能经抗盐雾试验后检测无锈点。 |  |  |  |
| 5 | 治疗柜 | ▲石材：采用优质医用环保人造石，须符合JC/T 908-2013标准的要求，板边：板材四边平整，表面无缺棱掉角现象，花纹图案：图案清晰、花纹明显，表面：光滑平整、无波纹、方料痕、刮痕、裂纹，无气泡及大于0.5mm的杂质，拼接：拼接无察觉的接驳痕，色泽：色泽均匀一致，无明显色差；耐磨性≤0.4g，耐污染性：耐污值总和≤40g。 ▲基材：采用优质电解钢板，须符合GB/T 5213-2019、《冷轧低碳钢板及钢带》；QB/T 3832-1999《轻工产品金属镀层腐蚀试验结果的评价 》；GB/T 10125-2021《人造气氛腐蚀试验盐雾试验》力学性能：抗拉强度≥295Mpa，中性盐雾试验连续喷雾≥350h，耐腐蚀等级≥10级。 ▲滑轨：采用优质导轨，须符合QB/T 2454-2013、GB/T 10125-2021、GB/T 6461-2002标准的要求，铜加速乙酸盐雾试验≥240h检测后，耐腐蚀等级≥10级，过载垂直向下静载荷（试验载荷300N）检测合格，过载水平侧向静载荷（试验载荷150N）检测合格，猛关、猛开检测合格，功能耐久性循环≥200000次检测功能无损坏。 ▲锁具：采用优质钢制锁，须符合QB/T1621-2015标准的要求，牢固度检测：锁头固定连接静拉力检测无松动，锁头固定连接扭矩检测无松动；灵活度：钥匙拔出静拉力≤5N。 铰链：采用优质缓冲铰链，须符合QB/T 2189-2013、QB/T 3832-1999、QB/T 2189-2013标准的要求，经中性盐雾试验≥350h后耐腐蚀等级≥10级，耐久性≥100000次功能检测无损坏。 ▲螺丝：采用优质螺丝，须符合GB/T 3325-2017标准的要求，金属电镀层理化性能经抗盐雾试验后检测无锈点。 |  |  |  |
| 6 | 治疗柜 | ▲石材：采用优质医用环保人造石，须符合JC/T 908-2013标准的要求，板边：板材四边平整，表面无缺棱掉角现象，花纹图案：图案清晰、花纹明显，表面：光滑平整、无波纹、方料痕、刮痕、裂纹，无气泡及大于0.5mm的杂质，拼接：拼接无察觉的接驳痕，色泽：色泽均匀一致，无明显色差；耐磨性≤0.4g，耐污染性：耐污值总和≤40g。 ▲基材：采用优质电解钢板，须符合GB/T 5213-2019、《冷轧低碳钢板及钢带》；QB/T 3832-1999《轻工产品金属镀层腐蚀试验结果的评价 》；GB/T 10125-2021《人造气氛腐蚀试验盐雾试验》力学性能：抗拉强度≥295Mpa，中性盐雾试验连续喷雾≥350h，耐腐蚀等级≥10级。 ▲滑轨：采用优质导轨，须符合QB/T 2454-2013、GB/T 10125-2021、GB/T 6461-2002标准的要求，铜加速乙酸盐雾试验≥240h检测后，耐腐蚀等级≥10级，过载垂直向下静载荷（试验载荷300N）检测合格，过载水平侧向静载荷（试验载荷150N）检测合格，猛关、猛开检测合格，功能耐久性循环≥200000次检测功能无损坏。 ▲锁具：采用优质钢制锁，须符合QB/T1621-2015标准的要求，牢固度检测：锁头固定连接静拉力检测无松动，锁头固定连接扭矩检测无松动；灵活度：钥匙拔出静拉力≤5N。 铰链：采用优质缓冲铰链，须符合QB/T 2189-2013、QB/T 3832-1999、QB/T 2189-2013标准的要求，经中性盐雾试验≥350h后耐腐蚀等级≥10级，耐久性≥100000次功能检测无损坏。 ▲螺丝：采用优质螺丝，须符合GB/T 3325-2017标准的要求，金属电镀层理化性能经抗盐雾试验后检测无锈点。 |  |  |  |
| 7 | 办公椅 | ▲面料：采用优质网布，须符合GB 18401-2010标准的要求，耐水（变色、沾色）染色牢度：变色≥4-5级，沾色≥4-5级；pH值≥6.0，甲醛含量≤未检出。 ▲海棉：采用优质高弹阻燃海绵，密度高、弹性好、柔软适中。须符合GB/T 10802-2006、QB/T 1952.1-2012、QB/T2280-2016、GB 17927.1-2011标准的要求，表观密度≥61.4kg/m³，回弹性能≥67%，阻燃性能：抗引燃特性试验-阻燃I级-阴燃的香烟检测：未观察到试样表面或内部出现任何续燃、阴燃现象，甲醛释放量≤0.012mg/㎡.h，25%压陷硬度≥228N，75%压缩永久变形≤2.7%，拉伸强度≥173.2kPa，撕裂强度≥4.6N/cm。 ▲尼龙框架：采用优质尼龙框架，须符合GB/T 32487-2016《塑料家具通用技术条件》标准的要求，理化性能邵氏D硬度≥HD70，多环芳烃（至少包含苯并[a]芘、16种多环芳烃(PAH)总量）≤未检出，重金属（至少包含可溶性铅、可溶性镉、可溶性铬、可溶性汞）≤未检出，邻苯二甲酸酯/%（至少包含邻苯二甲酸二异壬酯(DINP)、邻苯二甲酸二异癸酯(DIDP)、邻苯二甲酸二丁酯(DBP)、邻苯二甲酸-2-乙基己基酯(DEHP)、邻苯二甲酸丁酯苄酯(BBP)、邻苯二甲酸二正辛酯(DNOP)）≤未检出，多溴联苯(PBB)≤未检出。 ▲底盘：同步逍遥功能，采用2mm钢板一次冲压而成，承受力大，结构牢固。须符合QB/T 5619-2021标准的要求，底盘中心孔锥度(C)≤0.05，底盘安装点平面度≤0.6mm，塑料件外观检测无裂纹、明显变形、缩水、针孔，无凹陷、飞边、折皱、疙瘩，无气泡、杂质、伤痕、白印，无划痕、毛刺、拉毛、污渍，无明显色差，金属件外观检测经防锈处理，无锈迹，无漏喷、锈蚀，无流挂、疙瘩、皱皮、飞漆，无脱焊、虚焊、焊穿，无毛刺、锐棱、飞溅、裂纹，安全性要求检测：无可接触的活动部件间的间隙，底盘与气弹簧装配连接部位具有隔离措施，钢板厚度2mm，固定部位的结合牢固无松动，无少件，产品的所有外角和接触人体的部位进行磨钝处理，无毛刺、刃口、棱角，金属件表层中性抗盐雾试验24h后无锈点，底盘倾斜耐久性经≥30000次试验后功能无损。 ▲气压棒：采用优质气压棒，须符合GB/T 29525-2013、QB/T 2280-2016、JB/T 8064.2-1996标准的要求，气弹簧伸展速度v≥120mm/s，密封性能检测：气弹簧锁定在任意位置，经72h常温储存后，活塞杆无位移，耐高低温性能检测公称力衰减量≤0.2%，再经≥50000次循环寿命试验后气弹簧公称力总衰减量≤5%。 ▲静音脚轮：采用优质脚轮，耐磨，牢固，无噪音。须符合QB/T 2280-2016标准的要求，脚轮往复磨损试验：座面垂直加载113kg，在有障碍物的测试平台，测试2000次，在无障碍物的水平测试台上测试98000次，测试后使用功能无损坏和丧失，测试后用22N的力沿着每个脚轮的中心线拉脚轮，脚轮无脱落。 |  |  |  |
| 8 | 诊床 | ▲面料：采用优质PU革（超纤皮），须符合GB/T 16799-2018标准的要求，感官要求：全张革厚薄基本均匀，无油腻感，革身平整、柔软、丰满有弹性，正面革不裂面、无管皱，主要部位不松面；摩擦色牢度检测：干擦≥4-5级（500次），湿擦≥4-5级（250次），碱性汗液≥4-5级（80次）；耐光性≥5级，涂层粘着牢度≥2.8N/10mm，耐折牢度（50000次）无裂纹，耐磨性(CS-10，500g，500r)无明显损伤、剥落，撕裂力≥34N，气味≤1级，pH≥3.9，pH稀释差(当pH值<4.0时，检验稀释差)≤0.1，游离甲醛≤未检出，挥发性有机物（VOC）≤未检出，可萃取重金属（铅、镉）≤未检出，禁用偶氨染料≤未检出。 海棉：采用优质高弹阻燃海绵，密度高、弹性好、柔软适中。海绵须符合GB/T 10802-2006、QB/T 1952.1-2012、QB/T2280-2016、GB 17927.1-2011标准的要求，表观密度≥61.4kg/m³，回弹性能≥67%，阻燃性能：抗引燃特性试验-阻燃I级-阴燃的香烟检测：未观察到试样表面或内部出现任何续燃、阴燃现象，甲醛释放量≤0.012mg/㎡.h，25%压陷硬度≥228N，75%压缩永久变形≤2.7%，拉伸强度≥173.2kPa，撕裂强度≥4.6N/cm。 钢架：采用优质钢架，须符合GB/T 3325-2017、QB/T3826-1999、QB/T 3832-1999标准的要求，中性盐雾试验经连续喷雾24H后涂层耐腐蚀等级≥10级，金属件喷涂层检测无漏喷、锈蚀和脱色、掉色现象，光滑均匀、色泽一致，无流挂、疙瘩、皱皮、飞漆等缺陷。 |  |  |  |
| 9 | 苏醒室诊床带轮子 | ▲面料：采用优质PU革（超纤皮），须符合GB/T 16799-2018标准的要求，感官要求：全张革厚薄基本均匀，无油腻感，革身平整、柔软、丰满有弹性，正面革不裂面、无管皱，主要部位不松面；摩擦色牢度检测：干擦≥4-5级（500次），湿擦≥4-5级（250次），碱性汗液≥4-5级（80次）；耐光性≥5级，涂层粘着牢度≥2.8N/10mm，耐折牢度（50000次）无裂纹，耐磨性(CS-10，500g，500r)无明显损伤、剥落，撕裂力≥34N，气味≤1级，pH≥3.9，pH稀释差(当pH值<4.0时，检验稀释差)≤0.1，游离甲醛≤未检出，挥发性有机物（VOC）≤未检出，可萃取重金属（铅、镉）≤未检出，禁用偶氨染料≤未检出。 ▲海棉：采用优质高弹阻燃海绵，密度高、弹性好、柔软适中。海绵须符合GB/T 10802-2006、QB/T 1952.1-2012、QB/T2280-2016、GB 17927.1-2011标准的要求，表观密度≥61.4kg/m³，回弹性能≥67%，阻燃性能：抗引燃特性试验-阻燃I级-阴燃的香烟检测：未观察到试样表面或内部出现任何续燃、阴燃现象，甲醛释放量≤0.012mg/㎡.h，25%压陷硬度≥228N，75%压缩永久变形≤2.7%，拉伸强度≥173.2kPa，撕裂强度≥4.6N/cm。 ▲钢架：采用优质钢架，须符合GB/T 3325-2017、QB/T3826-1999、QB/T 3832-1999标准的要求，中性盐雾试验经连续喷雾24H后涂层耐腐蚀等级≥10级，金属件喷涂层检测无漏喷、锈蚀和脱色、掉色现象，光滑均匀、色泽一致，无流挂、疙瘩、皱皮、飞漆等缺陷。 静音脚轮：采用优质脚轮，耐磨，牢固，无噪音。脚轮须符合QB/T 2280-2016标准的要求，脚轮往复磨损试验：座面垂直加载113kg，在有障碍物的测试平台，测试2000次，在无障碍物的水平测试台上测试98000次，测试后使用功能无损坏和丧失，测试后用22N的力沿着每个脚轮的中心线拉脚轮，脚轮无脱落。静音脚轮：采用优质脚轮，耐磨，牢固，无噪音。脚轮须符合QB/T 2280-2016标准的要求，脚轮往复磨损试验：座面垂直加载113kg，在有障碍物的测试平台，测试2000次，在无障碍物的水平测试台上测试98000次，测试后使用功能无损坏和丧失，测试后用22N的力沿着每个脚轮的中心线拉脚轮，脚轮无脱落。 |  |  |  |
| 10 | 患者椅 | 凳面：优质环保一体注塑PP+35%玻纤，环保防火； 椅脚：优质凳架，经酸洗、磷化后环氧树脂粉末静电喷塑处理，配优质尼龙套脚。 工艺：五金配件紧密拼接，线条均匀、转角过渡自然，间隙细小且均等。所有金属部件经喷砂除锈、酸洗、磷化处理后静电喷塑，表面均匀光滑平整、色泽均匀一致，颜色持久，易清洁。 |  |  |  |
| 11 | 诊桌 | ▲基材：采用优质环保ENF级浸渍胶膜纸饰面刨花板，须符合GB/T 29899-2013、GB/T 39600-2021、JC/T 2039-2010、GB 18580-2017、GB/T 15102-2017、GB/T 35601-2017、GB/T 17657-2022标准的要求，含水率＞8%，甲醛释放量（1m³气候箱法）≤未检出，总挥发性有机化合物（TVOC）≤未检出，静曲强度≥20.8MPa，弹性模量≥2810MPa，内结合强度≥0.73MPa，表面胶合强度≥1.75MPa，板面握螺钉力≥1330，板边握螺钉力≥1050N，表面耐香烟灼烧≥5级，表面耐干热≥5级，表面耐污染腐蚀≥5级，表面耐龟裂≥5级，表面耐水蒸气≥5级，耐光色牢度≥4-5级，抗细菌性能检测合格：抗细菌率（至少包含5种：乙型溶血性链球菌、嗜麦芽窄食单胞菌、乙型副伤寒沙门氏菌、甲型副伤寒沙门氏菌、鲍曼不动杆菌）≥99.96%（培养24h），防霉菌性能检测合格：防霉菌（至少包含4种：绿色木霉、光孢短柄帚霉、赭绿青霉、桔青霉）等级检测为0级（不长）。 ▲封边：采用优质环保PVC封边条，须符合QB/T 4463-2013标准的要求，塑料封边条外观检测合格：表面无皱纹、裂纹、折痕、暗条痕、染色线、刀线、油渍、污点、黑斑、粘胶和杂质，无明显气泡、针孔、划痕、波纹，表面光滑，花纹且清晰、均匀，无漏印，颜色色泽均匀，无明显色差，边缘光滑平直，无缺损，边缘直线度≤1.0mm/m，截面翘曲度≤0.2%，理化性能：耐干热性应无龟裂、无鼓泡，耐磨性磨30r后无露底现象，耐开裂性（耐龟裂性）≥1级，耐冷热循环性应无龟裂、无鼓泡、无变色、无起皱，甲醛释放量≤未检出。 ▲钢架：采用优质钢架，须符合GB/T 3325-2017、QB/T3826-1999、QB/T 3832-1999标准的要求，中性盐雾试验经连续喷雾24H后涂层耐腐蚀等级≥10级，金属件喷涂层检测无漏喷、锈蚀和脱色、掉色现象，光滑均匀、色泽一致，无流挂、疙瘩、皱皮、飞漆等缺陷。 ▲滑轨：采用优质导轨，须符合QB/T 2454-2013、GB/T 10125-2021、GB/T 6461-2002标准的要求，铜加速乙酸盐雾试验≥240h检测后，耐腐蚀等级≥10级，过载垂直向下静载荷（试验载荷300N）检测合格，过载水平侧向静载荷（试验载荷150N）检测合格，猛关、猛开检测合格，功能耐久性循环≥200000次检测功能无损坏。 ▲锁具：采用优质钢制锁，须符合QB/T1621-2015标准的要求，牢固度检测：锁头固定连接静拉力检测无松动，锁头固定连接扭矩检测无松动；灵活度：钥匙拔出静拉力≤5N。 ▲铰链：采用优质缓冲铰链，须符合QB/T 2189-2013、QB/T 3832-1999、QB/T 2189-2013标准的要求，经中性盐雾试验≥350h后耐腐蚀等级≥10级，耐久性≥100000次功能检测无损坏。 ▲三合一连接件：采用优质三合一连接件，须符合GB/T 28203-2011标准的要求，外观检测合格：金属件表面应无锈蚀、毛刺刃口、露底，光滑平整，无起泡、泛黄、花斑、烧焦、裂纹、划痕、磕碰伤，塑料部位表面应光洁平滑，无裂纹、划伤、沙粒、疙瘩、麻点，色泽一致，金属电镀层抗盐雾试验18h检测无锈点，力学性能检测符合：三合一偏心连接件偏心体抗压强度≥302N，三合一偏心连接件预埋螺母抗拉强度≥1002N，三合一偏心连接件中连接螺杆螺纹与预埋螺母的抗拉强度≥2440N，三合一偏心连接件中偏心体与连接螺杆的扭矩≥7.8N·m。 ▲螺丝：采用优质螺丝，须符合GB/T 3325-2017标准的要求，金属电镀层理化性能经抗盐雾试验后检测无锈点 |  |  |  |
| 12 | 衣柜 | ▲基材：采用优质冷轧钢板，须符合GB/T 228.1-2021、GB/T232-2010、QB/T1097-2010、GB/T3325-2017标准的要求，规定塑性延伸强度Rp0.2≥291MPa，弯曲试验：90°弯曲试验后不使用放大仪器观察，试样弯曲外表面无可见裂纹，金属件喷涂层外观性能检测：无漏喷、锈蚀和脱色、掉色现象，钢板厚度≥1.20mm。 锁具：采用优质钢制锁，须符合QB/T1621-2015标准的要求，牢固度检测：锁头固定连接静拉力检测无松动，锁头固定连接扭矩检测无松动；灵活度：钥匙拔出静拉力≤5N。 铰链：采用优质缓冲铰链，须符合QB/T 2189-2013、QB/T 3832-1999、QB/T 2189-2013标准的要求，经中性盐雾试验≥350h后耐腐蚀等级≥10级，耐久性≥100000次功能检测无损坏。 |  |  |  |
| 13 | 办公桌 | 基材：采用优质环保ENF级浸渍胶膜纸饰面刨花板，须符合GB/T 29899-2013、GB/T 39600-2021、JC/T 2039-2010、GB 18580-2017、GB/T 15102-2017、GB/T 35601-2017、GB/T 17657-2022标准的要求，含水率＞8%，甲醛释放量（1m³气候箱法）≤未检出，总挥发性有机化合物（TVOC）≤未检出，静曲强度≥20.8MPa，弹性模量≥2810MPa，内结合强度≥0.73MPa，表面胶合强度≥1.75MPa，板面握螺钉力≥1330，板边握螺钉力≥1050N，表面耐香烟灼烧≥5级，表面耐干热≥5级，表面耐污染腐蚀≥5级，表面耐龟裂≥5级，表面耐水蒸气≥5级，耐光色牢度≥4-5级，抗细菌性能检测合格：抗细菌率（至少包含5种：乙型溶血性链球菌、嗜麦芽窄食单胞菌、乙型副伤寒沙门氏菌、甲型副伤寒沙门氏菌、鲍曼不动杆菌）≥99.96%（培养24h），防霉菌性能检测合格：防霉菌（至少包含4种：绿色木霉、光孢短柄帚霉、赭绿青霉、桔青霉）等级检测为0级（不长）。 封边：采用优质环保PVC封边条，须符合QB/T 4463-2013标准的要求，塑料封边条外观检测合格：表面无皱纹、裂纹、折痕、暗条痕、染色线、刀线、油渍、污点、黑斑、粘胶和杂质，无明显气泡、针孔、划痕、波纹，表面光滑，花纹且清晰、均匀，无漏印，颜色色泽均匀，无明显色差，边缘光滑平直，无缺损，边缘直线度≤1.0mm/m，截面翘曲度≤0.2%，理化性能：耐干热性应无龟裂、无鼓泡，耐磨性磨30r后无露底现象，耐开裂性（耐龟裂性）≥1级，耐冷热循环性应无龟裂、无鼓泡、无变色、无起皱，甲醛释放量≤未检出。 ▲滑轨：采用优质导轨，须符合QB/T 2454-2013、GB/T 10125-2021、GB/T 6461-2002标准的要求，铜加速乙酸盐雾试验≥240h检测后，耐腐蚀等级≥10级，过载垂直向下静载荷（试验载荷300N）检测合格，过载水平侧向静载荷（试验载荷150N）检测合格，猛关、猛开检测合格，功能耐久性循环≥200000次检测功能无损坏。 钢架：采用优质钢架，须符合GB/T 3325-2017、QB/T3826-1999、QB/T 3832-1999标准的要求，中性盐雾试验经连续喷雾24H后涂层耐腐蚀等级≥10级，金属件喷涂层检测无漏喷、锈蚀和脱色、掉色现象，光滑均匀、色泽一致，无流挂、疙瘩、皱皮、飞漆等缺陷。 螺丝：采用优质螺丝，须符合GB/T 3325-2017标准的要求，金属电镀层理化性能经抗盐雾试验后检测无锈点。 |  |  |  |
| 14 | 圆凳 | ▲面料：采用优质PU革（超纤皮），须符合GB/T 16799-2018标准的要求，感官要求：全张革厚薄基本均匀，无油腻感，革身平整、柔软、丰满有弹性，正面革不裂面、无管皱，主要部位不松面；摩擦色牢度检测：干擦≥4-5级（500次），湿擦≥4-5级（250次），碱性汗液≥4-5级（80次）；耐光性≥5级，涂层粘着牢度≥2.8N/10mm，耐折牢度（50000次）无裂纹，耐磨性(CS-10，500g，500r)无明显损伤、剥落，撕裂力≥34N，气味≤1级，pH≥3.9，pH稀释差(当pH值<4.0时，检验稀释差)≤0.1，游离甲醛≤未检出，挥发性有机物（VOC）≤未检出，可萃取重金属（铅、镉）≤未检出，禁用偶氨染料≤未检出。 海棉：采用优质高弹阻燃海绵，密度高、弹性好、柔软适中。海绵须符合GB/T 10802-2006、QB/T 1952.1-2012、QB/T2280-2016、GB 17927.1-2011标准的要求，表观密度≥61.4kg/m³，回弹性能≥67%，阻燃性能：抗引燃特性试验-阻燃I级-阴燃的香烟检测：未观察到试样表面或内部出现任何续燃、阴燃现象，甲醛释放量≤0.012mg/㎡.h，25%压陷硬度≥228N，75%压缩永久变形≤2.7%，拉伸强度≥173.2kPa，撕裂强度≥4.6N/cm。 气压棒：采用优质气压棒，气压棒须符合GB/T 29525-2013、QB/T 2280-2016、JB/T 8064.2-1996标准的要求，气弹簧伸展速度v≥120mm/s，密封性能检测：气弹簧锁定在任意位置，经72h常温储存后，活塞杆无位移，耐高低温性能检测公称力衰减量≤0.2%，再经≥50000次循环寿命试验后气弹簧公称力总衰减量≤5%。 静音脚轮：采用优质脚轮，耐磨，牢固，无噪音。脚轮须符合QB/T 2280-2016标准的要求，脚轮往复磨损试验：座面垂直加载113kg，在有障碍物的测试平台，测试2000次，在无障碍物的水平测试台上测试98000次，测试后使用功能无损坏和丧失，测试后用22N的力沿着每个脚轮的中心线拉脚轮，脚轮无脱落。 |  |  |  |
| 15 | 三门衣柜 | 基材：采用优质冷轧钢板，须符合GB/T 228.1-2021、GB/T232-2010、QB/T1097-2010、GB/T3325-2017标准的要求，规定塑性延伸强度Rp0.2≥291MPa，弯曲试验：90°弯曲试验后不使用放大仪器观察，试样弯曲外表面无可见裂纹，金属件喷涂层外观性能检测：无漏喷、锈蚀和脱色、掉色现象，钢板厚度≥1.20mm。 锁具：采用优质钢制锁，须符合QB/T1621-2015标准的要求，牢固度检测：锁头固定连接静拉力检测无松动，锁头固定连接扭矩检测无松动；灵活度：钥匙拔出静拉力≤5N。 铰链：采用优质缓冲铰链，须符合QB/T 2189-2013、QB/T 3832-1999、QB/T 2189-2013标准的要求，经中性盐雾试验≥350h后耐腐蚀等级≥10级，耐久性≥100000次功能检测无损坏。 |  |  |  |
| 16 | 换鞋凳 | ▲面料：采用优质PU革（超纤皮），须符合GB/T 16799-2018标准的要求，感官要求：全张革厚薄基本均匀，无油腻感，革身平整、柔软、丰满有弹性，正面革不裂面、无管皱，主要部位不松面；摩擦色牢度检测：干擦≥4-5级（500次），湿擦≥4-5级（250次），碱性汗液≥4-5级（80次）；耐光性≥5级，涂层粘着牢度≥2.8N/10mm，耐折牢度（50000次）无裂纹，耐磨性(CS-10，500g，500r)无明显损伤、剥落，撕裂力≥34N，气味≤1级，pH≥3.9，pH稀释差(当pH值<4.0时，检验稀释差)≤0.1，游离甲醛≤未检出，挥发性有机物（VOC）≤未检出，可萃取重金属（铅、镉）≤未检出，禁用偶氨染料≤未检出。 海棉：采用优质高弹阻燃海绵，密度高、弹性好、柔软适中。海绵须符合GB/T 10802-2006、QB/T 1952.1-2012、QB/T2280-2016、GB 17927.1-2011标准的要求，表观密度≥61.4kg/m³，回弹性能≥67%，阻燃性能：抗引燃特性试验-阻燃I级-阴燃的香烟检测：未观察到试样表面或内部出现任何续燃、阴燃现象，甲醛释放量≤0.012mg/㎡.h，25%压陷硬度≥228N，75%压缩永久变形≤2.7%，拉伸强度≥173.2kPa，撕裂强度≥4.6N/cm。 ▲钢架：采用优质钢架，须符合GB/T 3325-2017、QB/T3826-1999、QB/T 3832-1999标准的要求，中性盐雾试验经连续喷雾24H后涂层耐腐蚀等级≥10级，金属件喷涂层检测无漏喷、锈蚀和脱色、掉色现象，光滑均匀、色泽一致，无流挂、疙瘩、皱皮、飞漆等缺陷。 |  |  |  |
| 17 | 货架 | 基材：采用优质冷轧钢板，须符合GB/T 228.1-2021、GB/T232-2010、QB/T1097-2010、GB/T3325-2017标准的要求，规定塑性延伸强度Rp0.2≥291MPa，弯曲试验：90°弯曲试验后不使用放大仪器观察，试样弯曲外表面无可见裂纹，金属件喷涂层外观性能检测：无漏喷、锈蚀和脱色、掉色现象，钢板厚度≥1.20mm。 工艺：焊接工艺采用二氧化碳保护焊，表面无砂眼、折角处圆滑、无毛刺；各接合部连接合理。表面光滑平整，色泽均匀，不露底、剥落、凹凸不平和明显流挂、疙瘩、皱纹等表面瑕疵，无烘烤过度的焦糊痕迹。 使用数控机床全自动生产，尺寸精准；隧道式10道防锈前处理，确保钢板不生锈。 表面处理：静电喷雾式烤漆，喷漆厚度20um左右，膜厚均匀内外如一，能耐强撞力。 4层可调节层板，每层层板承重300KG |  |  |  |
| 18 | 上下铺 | 钢架：采用优质钢架，须符合GB/T 3325-2017、QB/T3826-1999、QB/T 3832-1999标准的要求，中性盐雾试验经连续喷雾24H后涂层耐腐蚀等级≥10级，金属件喷涂层检测无漏喷、锈蚀和脱色、掉色现象，光滑均匀、色泽一致，无流挂、疙瘩、皱皮、飞漆等缺陷。 工艺：焊接工艺采用二氧化碳保护焊，表面无砂眼、折角处圆滑、无毛刺；各接合部连接合理。表面光滑平整，色泽均匀，不露底、剥落、凹凸不平和明显流挂、疙瘩、皱纹等表面瑕疵，无烘烤过度的焦糊痕迹。 使用数控机床全自动生产，尺寸精准；隧道式10道防锈前处理，确保钢板不生锈。 表面处理：静电喷雾式烤漆，喷漆厚度20um左右，膜厚均匀内外如一，能耐强撞力。 |  |  |  |
| 19 | 文件柜 | 基材：采用优质冷轧钢板，须符合GB/T 228.1-2021、GB/T232-2010、QB/T1097-2010、GB/T3325-2017标准的要求，规定塑性延伸强度Rp0.2≥291MPa，弯曲试验：90°弯曲试验后不使用放大仪器观察，试样弯曲外表面无可见裂纹，金属件喷涂层外观性能检测：无漏喷、锈蚀和脱色、掉色现象，钢板厚度≥1.20mm。 锁具：采用优质钢制锁，须符合QB/T1621-2015标准的要求，牢固度检测：锁头固定连接静拉力检测无松动，锁头固定连接扭矩检测无松动；灵活度：钥匙拔出静拉力≤5N。 铰链：采用优质缓冲铰链，须符合QB/T 2189-2013、QB/T 3832-1999、QB/T 2189-2013标准的要求，经中性盐雾试验≥350h后耐腐蚀等级≥10级，耐久性≥100000次功能检测无损坏。 |  |  |  |
| 20 | 餐桌 | 基材：采用优质环保ENF级浸渍胶膜纸饰面刨花板，须符合GB/T 29899-2013、GB/T 39600-2021、JC/T 2039-2010、GB 18580-2017、GB/T 15102-2017、GB/T 35601-2017、GB/T 17657-2022标准的要求，含水率＞8%，甲醛释放量（1m³气候箱法）≤未检出，总挥发性有机化合物（TVOC）≤未检出，静曲强度≥20.8MPa，弹性模量≥2810MPa，内结合强度≥0.73MPa，表面胶合强度≥1.75MPa，板面握螺钉力≥1330，板边握螺钉力≥1050N，表面耐香烟灼烧≥5级，表面耐干热≥5级，表面耐污染腐蚀≥5级，表面耐龟裂≥5级，表面耐水蒸气≥5级，耐光色牢度≥4-5级，抗细菌性能检测合格：抗细菌率（至少包含5种：乙型溶血性链球菌、嗜麦芽窄食单胞菌、乙型副伤寒沙门氏菌、甲型副伤寒沙门氏菌、鲍曼不动杆菌）≥99.96%（培养24h），防霉菌性能检测合格：防霉菌（至少包含4种：绿色木霉、光孢短柄帚霉、赭绿青霉、桔青霉）等级检测为0级（不长）。 封边：采用优质环保PVC封边条，须符合QB/T 4463-2013标准的要求，塑料封边条外观检测合格：表面无皱纹、裂纹、折痕、暗条痕、染色线、刀线、油渍、污点、黑斑、粘胶和杂质，无明显气泡、针孔、划痕、波纹，表面光滑，花纹且清晰、均匀，无漏印，颜色色泽均匀，无明显色差，边缘光滑平直，无缺损，边缘直线度≤1.0mm/m，截面翘曲度≤0.2%，理化性能：耐干热性应无龟裂、无鼓泡，耐磨性磨30r后无露底现象，耐开裂性（耐龟裂性）≥1级，耐冷热循环性应无龟裂、无鼓泡、无变色、无起皱，甲醛释放量≤未检出。 钢架：采用优质钢架，须符合GB/T 3325-2017、QB/T3826-1999、QB/T 3832-1999标准的要求，中性盐雾试验经连续喷雾24H后涂层耐腐蚀等级≥10级，金属件喷涂层检测无漏喷、锈蚀和脱色、掉色现象，光滑均匀、色泽一致，无流挂、疙瘩、皱皮、飞漆等缺陷。 螺丝：采用优质螺丝，须符合GB/T 3325-2017标准的要求，金属电镀层理化性能经抗盐雾试验后检测无锈点。 |  |  |  |
| 21 | 餐椅 | 凳面：优质环保一体注塑PP+35%玻纤，环保防火； 椅脚：优质凳架，经酸洗、磷化后环氧树脂粉末静电喷塑处理，配优质尼龙套脚。 工艺：五金配件紧密拼接，线条均匀、转角过渡自然，间隙细小且均等。所有金属部件经喷砂除锈、酸洗、磷化处理后静电喷塑，表面均匀光滑平整、色泽均匀一致，颜色持久，易清洁。 |  |  |  |
| 22 | 单人床 | 基材：采用优质环保ENF级浸渍胶膜纸饰面刨花板，须符合GB/T 29899-2013、GB/T 39600-2021、JC/T 2039-2010、GB 18580-2017、GB/T 15102-2017、GB/T 35601-2017、GB/T 17657-2022标准的要求，含水率＞8%，甲醛释放量（1m³气候箱法）≤未检出，总挥发性有机化合物（TVOC）≤未检出，静曲强度≥20.8MPa，弹性模量≥2810MPa，内结合强度≥0.73MPa，表面胶合强度≥1.75MPa，板面握螺钉力≥1330，板边握螺钉力≥1050N，表面耐香烟灼烧≥5级，表面耐干热≥5级，表面耐污染腐蚀≥5级，表面耐龟裂≥5级，表面耐水蒸气≥5级，耐光色牢度≥4-5级，抗细菌性能检测合格：抗细菌率（至少包含5种：乙型溶血性链球菌、嗜麦芽窄食单胞菌、乙型副伤寒沙门氏菌、甲型副伤寒沙门氏菌、鲍曼不动杆菌）≥99.96%（培养24h），防霉菌性能检测合格：防霉菌（至少包含4种：绿色木霉、光孢短柄帚霉、赭绿青霉、桔青霉）等级检测为0级（不长）。 封边：采用优质环保PVC封边条，须符合QB/T 4463-2013标准的要求，塑料封边条外观检测合格：表面无皱纹、裂纹、折痕、暗条痕、染色线、刀线、油渍、污点、黑斑、粘胶和杂质，无明显气泡、针孔、划痕、波纹，表面光滑，花纹且清晰、均匀，无漏印，颜色色泽均匀，无明显色差，边缘光滑平直，无缺损，边缘直线度≤1.0mm/m，截面翘曲度≤0.2%，理化性能：耐干热性应无龟裂、无鼓泡，耐磨性磨30r后无露底现象，耐开裂性（耐龟裂性）≥1级，耐冷热循环性应无龟裂、无鼓泡、无变色、无起皱，甲醛释放量≤未检出。 三合一连接件：采用优质三合一连接件，须符合GB/T 28203-2011标准的要求，外观检测合格：金属件表面应无锈蚀、毛刺刃口、露底，光滑平整，无起泡、泛黄、花斑、烧焦、裂纹、划痕、磕碰伤，塑料部位表面应光洁平滑，无裂纹、划伤、沙粒、疙瘩、麻点，色泽一致，金属电镀层抗盐雾试验18h检测无锈点，力学性能检测符合：三合一偏心连接件偏心体抗压强度≥302N，三合一偏心连接件预埋螺母抗拉强度≥1002N，三合一偏心连接件中连接螺杆螺纹与预埋螺母的抗拉强度≥2440N，三合一偏心连接件中偏心体与连接螺杆的扭矩≥7.8N·m。 螺丝：采用优质螺丝，须符合GB/T 3325-2017标准的要求，金属电镀层理化性能经抗盐雾试验后检测无锈点。 |  |  |  |
| 23 | 三人沙发 | 面料：采用优质PU革（超纤皮），须符合GB/T 16799-2018标准的要求，感官要求：全张革厚薄基本均匀，无油腻感，革身平整、柔软、丰满有弹性，正面革不裂面、无管皱，主要部位不松面；摩擦色牢度检测：干擦≥4-5级（500次），湿擦≥4-5级（250次），碱性汗液≥4-5级（80次）；耐光性≥5级，涂层粘着牢度≥2.8N/10mm，耐折牢度（50000次）无裂纹，耐磨性(CS-10，500g，500r)无明显损伤、剥落，撕裂力≥34N，气味≤1级，pH≥3.9，pH稀释差(当pH值<4.0时，检验稀释差)≤0.1，游离甲醛≤未检出，挥发性有机物（VOC）≤未检出，可萃取重金属（铅、镉）≤未检出，禁用偶氨染料≤未检出。 海棉：采用优质高弹阻燃海绵，密度高、弹性好、柔软适中。海绵须符合GB/T 10802-2006、QB/T 1952.1-2012、QB/T2280-2016、GB 17927.1-2011标准的要求，表观密度≥61.4kg/m³，回弹性能≥67%，阻燃性能：抗引燃特性试验-阻燃I级-阴燃的香烟检测：未观察到试样表面或内部出现任何续燃、阴燃现象，甲醛释放量≤0.012mg/㎡.h，25%压陷硬度≥228N，75%压缩永久变形≤2.7%，拉伸强度≥173.2kPa，撕裂强度≥4.6N/cm。 框架：采用优质实木外架，并经防腐、防蛀处理。实木外架须符合GB/T 3324-2017、GB/T 1927.9-2021标准的要求，甲醛释放量≤未检出，抗弯强度≥91.3MPa，木制件外观检测应无贯通裂缝，应无虫蛀现象，应无腐朽材，无树脂囊，无节子，无死节、孔洞、夹皮和树脂道、树胶道，无其他轻微材质缺陷。优质金属脚支撑 |  |  |  |
| 24 | 单人沙发 | 面料：采用优质PU革（超纤皮），须符合GB/T 16799-2018标准的要求，感官要求：全张革厚薄基本均匀，无油腻感，革身平整、柔软、丰满有弹性，正面革不裂面、无管皱，主要部位不松面；摩擦色牢度检测：干擦≥4-5级（500次），湿擦≥4-5级（250次），碱性汗液≥4-5级（80次）；耐光性≥5级，涂层粘着牢度≥2.8N/10mm，耐折牢度（50000次）无裂纹，耐磨性(CS-10，500g，500r)无明显损伤、剥落，撕裂力≥34N，气味≤1级，pH≥3.9，pH稀释差(当pH值<4.0时，检验稀释差)≤0.1，游离甲醛≤未检出，挥发性有机物（VOC）≤未检出，可萃取重金属（铅、镉）≤未检出，禁用偶氨染料≤未检出。 海棉：采用优质高弹阻燃海绵，密度高、弹性好、柔软适中。海绵须符合GB/T 10802-2006、QB/T 1952.1-2012、QB/T2280-2016、GB 17927.1-2011标准的要求，表观密度≥61.4kg/m³，回弹性能≥67%，阻燃性能：抗引燃特性试验-阻燃I级-阴燃的香烟检测：未观察到试样表面或内部出现任何续燃、阴燃现象，甲醛释放量≤0.012mg/㎡.h，25%压陷硬度≥228N，75%压缩永久变形≤2.7%，拉伸强度≥173.2kPa，撕裂强度≥4.6N/cm。 框架：采用优质实木外架，并经防腐、防蛀处理。实木外架须符合GB/T 3324-2017、GB/T 1927.9-2021标准的要求，甲醛释放量≤未检出，抗弯强度≥91.3MPa，木制件外观检测应无贯通裂缝，应无虫蛀现象，应无腐朽材，无树脂囊，无节子，无死节、孔洞、夹皮和树脂道、树胶道，无其他轻微材质缺陷。优质金属脚支撑 |  |  |  |
| 25 | 长茶几 | 桌面及层板黑色钢化玻璃，钢架：采用优质钢架，须符合GB/T 3325-2017、QB/T3826-1999、QB/T 3832-1999标准的要求，中性盐雾试验经连续喷雾24H后涂层耐腐蚀等级≥10级，金属件喷涂层检测无漏喷、锈蚀和脱色、掉色现象，光滑均匀、色泽一致，无流挂、疙瘩、皱皮、飞漆等缺陷。 |  |  |  |
| 26 | 方茶几 | 桌面及层板黑色钢化玻璃，钢架：采用优质钢架，须符合GB/T 3325-2017、QB/T3826-1999、QB/T 3832-1999标准的要求，中性盐雾试验经连续喷雾24H后涂层耐腐蚀等级≥10级，金属件喷涂层检测无漏喷、锈蚀和脱色、掉色现象，光滑均匀、色泽一致，无流挂、疙瘩、皱皮、飞漆等缺陷。 |  |  |  |
| 27 | 圆凳 | 面料：采用优质PU革（超纤皮），须符合GB/T 16799-2018标准的要求，感官要求：全张革厚薄基本均匀，无油腻感，革身平整、柔软、丰满有弹性，正面革不裂面、无管皱，主要部位不松面；摩擦色牢度检测：干擦≥4-5级（500次），湿擦≥4-5级（250次），碱性汗液≥4-5级（80次）；耐光性≥5级，涂层粘着牢度≥2.8N/10mm，耐折牢度（50000次）无裂纹，耐磨性(CS-10，500g，500r)无明显损伤、剥落，撕裂力≥34N，气味≤1级，pH≥3.9，pH稀释差(当pH值<4.0时，检验稀释差)≤0.1，游离甲醛≤未检出，挥发性有机物（VOC）≤未检出，可萃取重金属（铅、镉）≤未检出，禁用偶氨染料≤未检出。 海棉：采用优质高弹阻燃海绵，密度高、弹性好、柔软适中。海绵须符合GB/T 10802-2006、QB/T 1952.1-2012、QB/T2280-2016、GB 17927.1-2011标准的要求，表观密度≥61.4kg/m³，回弹性能≥67%，阻燃性能：抗引燃特性试验-阻燃I级-阴燃的香烟检测：未观察到试样表面或内部出现任何续燃、阴燃现象，甲醛释放量≤0.012mg/㎡.h，25%压陷硬度≥228N，75%压缩永久变形≤2.7%，拉伸强度≥173.2kPa，撕裂强度≥4.6N/cm。 气压棒：采用优质气压棒，气压棒须符合GB/T 29525-2013、QB/T 2280-2016、JB/T 8064.2-1996标准的要求，气弹簧伸展速度v≥120mm/s，密封性能检测：气弹簧锁定在任意位置，经72h常温储存后，活塞杆无位移，耐高低温性能检测公称力衰减量≤0.2%，再经≥50000次循环寿命试验后气弹簧公称力总衰减量≤5%。 静音脚轮：采用优质脚轮，耐磨，牢固，无噪音。脚轮须符合QB/T 2280-2016标准的要求，脚轮往复磨损试验：座面垂直加载113kg，在有障碍物的测试平台，测试2000次，在无障碍物的水平测试台上测试98000次，测试后使用功能无损坏和丧失，测试后用22N的力沿着每个脚轮的中心线拉脚轮，脚轮无脱落。 |  |  |  |
| 28 | 屏风工位（加高屏风） | 基材：采用优质环保ENF级浸渍胶膜纸饰面刨花板，须符合GB/T 29899-2013、GB/T 39600-2021、JC/T 2039-2010、GB 18580-2017、GB/T 15102-2017、GB/T 35601-2017、GB/T 17657-2022标准的要求，含水率＞8%，甲醛释放量（1m³气候箱法）≤未检出，总挥发性有机化合物（TVOC）≤未检出，静曲强度≥20.8MPa，弹性模量≥2810MPa，内结合强度≥0.73MPa，表面胶合强度≥1.75MPa，板面握螺钉力≥1330，板边握螺钉力≥1050N，表面耐香烟灼烧≥5级，表面耐干热≥5级，表面耐污染腐蚀≥5级，表面耐龟裂≥5级，表面耐水蒸气≥5级，耐光色牢度≥4-5级，抗细菌性能检测合格：抗细菌率（至少包含5种：乙型溶血性链球菌、嗜麦芽窄食单胞菌、乙型副伤寒沙门氏菌、甲型副伤寒沙门氏菌、鲍曼不动杆菌）≥99.96%（培养24h），防霉菌性能检测合格：防霉菌（至少包含4种：绿色木霉、光孢短柄帚霉、赭绿青霉、桔青霉）等级检测为0级（不长）。 封边：采用优质环保PVC封边条，须符合QB/T 4463-2013标准的要求，塑料封边条外观检测合格：表面无皱纹、裂纹、折痕、暗条痕、染色线、刀线、油渍、污点、黑斑、粘胶和杂质，无明显气泡、针孔、划痕、波纹，表面光滑，花纹且清晰、均匀，无漏印，颜色色泽均匀，无明显色差，边缘光滑平直，无缺损，边缘直线度≤1.0mm/m，截面翘曲度≤0.2%，理化性能：耐干热性应无龟裂、无鼓泡，耐磨性磨30r后无露底现象，耐开裂性（耐龟裂性）≥1级，耐冷热循环性应无龟裂、无鼓泡、无变色、无起皱，甲醛释放量≤未检出。 钢架：采用优质钢架，须符合GB/T 3325-2017、QB/T3826-1999、QB/T 3832-1999标准的要求，中性盐雾试验经连续喷雾24H后涂层耐腐蚀等级≥10级，金属件喷涂层检测无漏喷、锈蚀和脱色、掉色现象，光滑均匀、色泽一致，无流挂、疙瘩、皱皮、飞漆等缺陷。 滑轨：采用优质导轨，须符合QB/T 2454-2013、GB/T 10125-2021、GB/T 6461-2002标准的要求，铜加速乙酸盐雾试验≥240h检测后，耐腐蚀等级≥10级，过载垂直向下静载荷（试验载荷300N）检测合格，过载水平侧向静载荷（试验载荷150N）检测合格，猛关、猛开检测合格，功能耐久性循环≥200000次检测功能无损坏。 锁具：采用优质钢制锁，须符合QB/T1621-2015标准的要求，牢固度检测：锁头固定连接静拉力检测无松动，锁头固定连接扭矩检测无松动；灵活度：钥匙拔出静拉力≤5N。 铰链：采用优质缓冲铰链，须符合QB/T 2189-2013、QB/T 3832-1999、QB/T 2189-2013标准的要求，经中性盐雾试验≥350h后耐腐蚀等级≥10级，耐久性≥100000次功能检测无损坏。 三合一连接件：采用优质三合一连接件，须符合GB/T 28203-2011标准的要求，外观检测合格：金属件表面应无锈蚀、毛刺刃口、露底，光滑平整，无起泡、泛黄、花斑、烧焦、裂纹、划痕、磕碰伤，塑料部位表面应光洁平滑，无裂纹、划伤、沙粒、疙瘩、麻点，色泽一致，金属电镀层抗盐雾试验18h检测无锈点，力学性能检测符合：三合一偏心连接件偏心体抗压强度≥302N，三合一偏心连接件预埋螺母抗拉强度≥1002N，三合一偏心连接件中连接螺杆螺纹与预埋螺母的抗拉强度≥2440N，三合一偏心连接件中偏心体与连接螺杆的扭矩≥7.8N·m。 螺丝：采用优质螺丝，须符合GB/T 3325-2017标准的要求，金属电镀层理化性能经抗盐雾试验后检测无锈点。桌面上配屏风隔断 |  |  |  |
| 29 | 六门衣柜 | 基材：采用优质冷轧钢板，须符合GB/T 228.1-2021、GB/T232-2010、QB/T1097-2010、GB/T3325-2017标准的要求，规定塑性延伸强度Rp0.2≥291MPa，弯曲试验：90°弯曲试验后不使用放大仪器观察，试样弯曲外表面无可见裂纹，金属件喷涂层外观性能检测：无漏喷、锈蚀和脱色、掉色现象，钢板厚度≥1.20mm。 锁具：采用优质钢制锁，须符合QB/T1621-2015标准的要求，牢固度检测：锁头固定连接静拉力检测无松动，锁头固定连接扭矩检测无松动；灵活度：钥匙拔出静拉力≤5N。 铰链：采用优质缓冲铰链，须符合QB/T 2189-2013、QB/T 3832-1999、QB/T 2189-2013标准的要求，经中性盐雾试验≥350h后耐腐蚀等级≥10级，耐久性≥100000次功能检测无损坏。 |  |  |  |
| 30 | 折叠桌 | 基材：采用优质环保ENF级浸渍胶膜纸饰面刨花板，须符合GB/T 29899-2013、GB/T 39600-2021、JC/T 2039-2010、GB 18580-2017、GB/T 15102-2017、GB/T 35601-2017、GB/T 17657-2022标准的要求，含水率＞8%，甲醛释放量（1m³气候箱法）≤未检出，总挥发性有机化合物（TVOC）≤未检出，静曲强度≥20.8MPa，弹性模量≥2810MPa，内结合强度≥0.73MPa，表面胶合强度≥1.75MPa，板面握螺钉力≥1330，板边握螺钉力≥1050N，表面耐香烟灼烧≥5级，表面耐干热≥5级，表面耐污染腐蚀≥5级，表面耐龟裂≥5级，表面耐水蒸气≥5级，耐光色牢度≥4-5级，抗细菌性能检测合格：抗细菌率（至少包含5种：乙型溶血性链球菌、嗜麦芽窄食单胞菌、乙型副伤寒沙门氏菌、甲型副伤寒沙门氏菌、鲍曼不动杆菌）≥99.96%（培养24h），防霉菌性能检测合格：防霉菌（至少包含4种：绿色木霉、光孢短柄帚霉、赭绿青霉、桔青霉）等级检测为0级（不长）。 封边：采用优质环保PVC封边条，须符合QB/T 4463-2013标准的要求，塑料封边条外观检测合格：表面无皱纹、裂纹、折痕、暗条痕、染色线、刀线、油渍、污点、黑斑、粘胶和杂质，无明显气泡、针孔、划痕、波纹，表面光滑，花纹且清晰、均匀，无漏印，颜色色泽均匀，无明显色差，边缘光滑平直，无缺损，边缘直线度≤1.0mm/m，截面翘曲度≤0.2%，理化性能：耐干热性应无龟裂、无鼓泡，耐磨性磨30r后无露底现象，耐开裂性（耐龟裂性）≥1级，耐冷热循环性应无龟裂、无鼓泡、无变色、无起皱，甲醛释放量≤未检出。 钢架：采用优质钢架，须符合GB/T 3325-2017、QB/T3826-1999、QB/T 3832-1999标准的要求，中性盐雾试验经连续喷雾24H后涂层耐腐蚀等级≥10级，金属件喷涂层检测无漏喷、锈蚀和脱色、掉色现象，光滑均匀、色泽一致，无流挂、疙瘩、皱皮、飞漆等缺陷。 螺丝：采用优质螺丝，须符合GB/T 3325-2017标准的要求，金属电镀层理化性能经抗盐雾试验后检测无锈点。 |  |  |  |
| 31 | 折叠椅 | 面料：采用优质网布，须符合GB 18401-2010标准的要求，耐水（变色、沾色）染色牢度：变色≥4-5级，沾色≥4-5级；pH值≥6.0，甲醛含量≤未检出。 海棉：采用优质高弹阻燃海绵，密度高、弹性好、柔软适中。海绵须符合GB/T 10802-2006、QB/T 1952.1-2012、QB/T2280-2016、GB 17927.1-2011标准的要求，表观密度≥61.4kg/m³，回弹性能≥67%，阻燃性能：抗引燃特性试验-阻燃I级-阴燃的香烟检测：未观察到试样表面或内部出现任何续燃、阴燃现象，甲醛释放量≤0.012mg/㎡.h，25%压陷硬度≥228N，75%压缩永久变形≤2.7%，拉伸强度≥173.2kPa，撕裂强度≥4.6N/cm。 优质椅架，结实耐用。 |  |  |  |
| 32 | 折叠椅 | 面料：采用优质网布，须符合GB 18401-2010标准的要求，耐水（变色、沾色）染色牢度：变色≥4-5级，沾色≥4-5级；pH值≥6.0，甲醛含量≤未检出。 海棉：采用优质高弹阻燃海绵，密度高、弹性好、柔软适中。海绵须符合GB/T 10802-2006、QB/T 1952.1-2012、QB/T2280-2016、GB 17927.1-2011标准的要求，表观密度≥61.4kg/m³，回弹性能≥67%，阻燃性能：抗引燃特性试验-阻燃I级-阴燃的香烟检测：未观察到试样表面或内部出现任何续燃、阴燃现象，甲醛释放量≤0.012mg/㎡.h，25%压陷硬度≥228N，75%压缩永久变形≤2.7%，拉伸强度≥173.2kPa，撕裂强度≥4.6N/cm。 优质椅架，结实耐用。 |  |  |  |
| 33 | 休闲沙发 | ▲面料：采用优质阻燃麻绒，须符合GB 18401-2010、GB 17927.2-2011标准的要求，抗引燃特性的评定：阻燃Ⅱ级，甲醛含量≤未检出，pH值≥6.0，耐干摩擦染色牢度≥4级，可分解致癌芳香胺染料≤未检出。 海棉：采用优质高弹阻燃海绵，密度高、弹性好、柔软适中。海绵须符合GB/T 10802-2006、QB/T 1952.1-2012、QB/T2280-2016、GB 17927.1-2011标准的要求，表观密度≥61.4kg/m³，回弹性能≥67%，阻燃性能：抗引燃特性试验-阻燃I级-阴燃的香烟检测：未观察到试样表面或内部出现任何续燃、阴燃现象，甲醛释放量≤0.012mg/㎡.h，25%压陷硬度≥228N，75%压缩永久变形≤2.7%，拉伸强度≥173.2kPa，撕裂强度≥4.6N/cm。 框架：采用优质实木框架，并经防腐、防蛀处理。实木框架须符合GB/T 3324-2017、GB/T 1927.9-2021标准的要求，甲醛释放量≤未检出，抗弯强度≥91.3MPa，木制件外观检测应无贯通裂缝，应无虫蛀现象，应无腐朽材，无树脂囊，无节子，无死节、孔洞、夹皮和树脂道、树胶道，无其他轻微材质缺陷。 |  |  |  |
| 34 | 雾化桌 | 基材：采用优质环保ENF级浸渍胶膜纸饰面刨花板，须符合GB/T 29899-2013、GB/T 39600-2021、JC/T 2039-2010、GB 18580-2017、GB/T 15102-2017、GB/T 35601-2017、GB/T 17657-2022标准的要求，含水率＞8%，甲醛释放量（1m³气候箱法）≤未检出，总挥发性有机化合物（TVOC）≤未检出，静曲强度≥20.8MPa，弹性模量≥2810MPa，内结合强度≥0.73MPa，表面胶合强度≥1.75MPa，板面握螺钉力≥1330，板边握螺钉力≥1050N，表面耐香烟灼烧≥5级，表面耐干热≥5级，表面耐污染腐蚀≥5级，表面耐龟裂≥5级，表面耐水蒸气≥5级，耐光色牢度≥4-5级，抗细菌性能检测合格：抗细菌率（至少包含5种：乙型溶血性链球菌、嗜麦芽窄食单胞菌、乙型副伤寒沙门氏菌、甲型副伤寒沙门氏菌、鲍曼不动杆菌）≥99.96%（培养24h），防霉菌性能检测合格：防霉菌（至少包含4种：绿色木霉、光孢短柄帚霉、赭绿青霉、桔青霉）等级检测为0级（不长）。 封边：采用优质环保PVC封边条，须符合QB/T 4463-2013标准的要求，塑料封边条外观检测合格：表面无皱纹、裂纹、折痕、暗条痕、染色线、刀线、油渍、污点、黑斑、粘胶和杂质，无明显气泡、针孔、划痕、波纹，表面光滑，花纹且清晰、均匀，无漏印，颜色色泽均匀，无明显色差，边缘光滑平直，无缺损，边缘直线度≤1.0mm/m，截面翘曲度≤0.2%，理化性能：耐干热性应无龟裂、无鼓泡，耐磨性磨30r后无露底现象，耐开裂性（耐龟裂性）≥1级，耐冷热循环性应无龟裂、无鼓泡、无变色、无起皱，甲醛释放量≤未检出。 三合一连接件：采用优质三合一连接件，须符合GB/T 28203-2011标准的要求，外观检测合格：金属件表面应无锈蚀、毛刺刃口、露底，光滑平整，无起泡、泛黄、花斑、烧焦、裂纹、划痕、磕碰伤，塑料部位表面应光洁平滑，无裂纹、划伤、沙粒、疙瘩、麻点，色泽一致，金属电镀层抗盐雾试验18h检测无锈点，力学性能检测符合：三合一偏心连接件偏心体抗压强度≥302N，三合一偏心连接件预埋螺母抗拉强度≥1002N，三合一偏心连接件中连接螺杆螺纹与预埋螺母的抗拉强度≥2440N，三合一偏心连接件中偏心体与连接螺杆的扭矩≥7.8N·m。 螺丝：采用优质螺丝，须符合GB/T 3325-2017标准的要求，金属电镀层理化性能经抗盐雾试验后检测无锈点。 |  |  |  |
| 35 | 诊桌 | ▲基材：采用优质橡木实木，并经防腐、防蛀处理。橡木须符合GB/T 29894-2013、GB/T 3324-2017、GB 18584-2001、GB/T 1927.4-2021标准的要求，须包含树种鉴别检测，木材含水率≤10%，木制件外观检测应无贯通裂缝，不应有虫蛀现象，外表检测无腐朽，无树脂囊，无明显节子，无死节、孔洞、夹皮和树脂道、树胶道，无其他轻微材质缺陷，甲醛释放量（9-11L干燥器法）≤未检出。 涂饰：采用优质环保水性漆，须符合GB 18581-2020、GB/T 18581-2020、GB/T 23999-2009标准的要求，甲醛含量≤未检出，在容器中状态搅拌后均匀无硬块，光泽≥63.2°，硬度（擦伤）≥3H，附着力≤0级，耐磨性≤0.020g。 |  |  |  |
| 36 | 诊椅 | 基材：采用优质橡木实木，并经防腐、防蛀处理。橡木须符合GB/T 29894-2013、GB/T 3324-2017、GB 18584-2001、GB/T 1927.4-2021标准的要求，须包含树种鉴别检测，木材含水率≤10%，木制件外观检测应无贯通裂缝，不应有虫蛀现象，外表检测无腐朽，无树脂囊，无明显节子，无死节、孔洞、夹皮和树脂道、树胶道，无其他轻微材质缺陷，甲醛释放量（9-11L干燥器法）≤未检出。 涂饰：采用优质环保水性漆，须符合GB 18581-2020、GB/T 18581-2020、GB/T 23999-2009标准的要求，甲醛含量≤未检出，在容器中状态搅拌后均匀无硬块，光泽≥63.2°，硬度（擦伤）≥3H，附着力≤0级，耐磨性≤0.020g。 |  |  |  |
| 37 | 患者椅 | 基材：采用优质橡木实木，并经防腐、防蛀处理。橡木须符合GB/T 29894-2013、GB/T 3324-2017、GB 18584-2001、GB/T 1927.4-2021标准的要求，须包含树种鉴别检测，木材含水率≤10%，木制件外观检测应无贯通裂缝，不应有虫蛀现象，外表检测无腐朽，无树脂囊，无明显节子，无死节、孔洞、夹皮和树脂道、树胶道，无其他轻微材质缺陷，甲醛释放量（9-11L干燥器法）≤未检出。 涂饰：采用优质环保水性漆，须符合GB 18581-2020、GB/T 18581-2020、GB/T 23999-2009标准的要求，甲醛含量≤未检出，在容器中状态搅拌后均匀无硬块，光泽≥63.2°，硬度（擦伤）≥3H，附着力≤0级，耐磨性≤0.020g。 |  |  |  |
| 38 | 诊床 | ▲面料：采用优质PU革（超纤皮），须符合GB/T 16799-2018标准的要求，感官要求：全张革厚薄基本均匀，无油腻感，革身平整、柔软、丰满有弹性，正面革不裂面、无管皱，主要部位不松面；摩擦色牢度检测：干擦≥4-5级（500次），湿擦≥4-5级（250次），碱性汗液≥4-5级（80次）；耐光性≥5级，涂层粘着牢度≥2.8N/10mm，耐折牢度（50000次）无裂纹，耐磨性(CS-10，500g，500r)无明显损伤、剥落，撕裂力≥34N，气味≤1级，pH≥3.9，pH稀释差(当pH值<4.0时，检验稀释差)≤0.1，游离甲醛≤未检出，挥发性有机物（VOC）≤未检出，可萃取重金属（铅、镉）≤未检出，禁用偶氨染料≤未检出。 海棉：采用优质高弹阻燃海绵，密度高、弹性好、柔软适中。海绵须符合GB/T 10802-2006、QB/T 1952.1-2012、QB/T2280-2016、GB 17927.1-2011标准的要求，表观密度≥61.4kg/m³，回弹性能≥67%，阻燃性能：抗引燃特性试验-阻燃I级-阴燃的香烟检测：未观察到试样表面或内部出现任何续燃、阴燃现象，甲醛释放量≤0.012mg/㎡.h，25%压陷硬度≥228N，75%压缩永久变形≤2.7%，拉伸强度≥173.2kPa，撕裂强度≥4.6N/cm。 基材：采用优质橡木实木，并经防腐、防蛀处理。橡木须符合GB/T 29894-2013、GB/T 3324-2017、GB 18584-2001、GB/T 1927.4-2021标准的要求，须包含树种鉴别检测，木材含水率≤10%，木制件外观检测应无贯通裂缝，不应有虫蛀现象，外表检测无腐朽，无树脂囊，无明显节子，无死节、孔洞、夹皮和树脂道、树胶道，无其他轻微材质缺陷，甲醛释放量（9-11L干燥器法）≤未检出。 涂饰：采用优质环保水性漆，须符合GB 18581-2020、GB/T 18581-2020、GB/T 23999-2009标准的要求，甲醛含量≤未检出，在容器中状态搅拌后均匀无硬块，光泽≥63.2°，硬度（擦伤）≥3H，附着力≤0级，耐磨性≤0.020g。 |  |  |  |
| 39 | 排椅 | 面料：采用优质PU革（超纤皮），须符合GB/T 16799-2018标准的要求，感官要求：全张革厚薄基本均匀，无油腻感，革身平整、柔软、丰满有弹性，正面革不裂面、无管皱，主要部位不松面；摩擦色牢度检测：干擦≥4-5级（500次），湿擦≥4-5级（250次），碱性汗液≥4-5级（80次）；耐光性≥5级，涂层粘着牢度≥2.8N/10mm，耐折牢度（50000次）无裂纹，耐磨性(CS-10，500g，500r)无明显损伤、剥落，撕裂力≥34N，气味≤1级，pH≥3.9，pH稀释差(当pH值<4.0时，检验稀释差)≤0.1，游离甲醛≤未检出，挥发性有机物（VOC）≤未检出，可萃取重金属（铅、镉）≤未检出，禁用偶氨染料≤未检出。 海棉：采用优质高弹阻燃海绵，密度高、弹性好、柔软适中。海绵须符合GB/T 10802-2006、QB/T 1952.1-2012、QB/T2280-2016、GB 17927.1-2011标准的要求，表观密度≥61.4kg/m³，回弹性能≥67%，阻燃性能：抗引燃特性试验-阻燃I级-阴燃的香烟检测：未观察到试样表面或内部出现任何续燃、阴燃现象，甲醛释放量≤0.012mg/㎡.h，25%压陷硬度≥228N，75%压缩永久变形≤2.7%，拉伸强度≥173.2kPa，撕裂强度≥4.6N/cm。 扶手脚:采用201不锈钢钢板压铸成型。 横梁:采用Q195优质三角钢管，厚度105mm，表面采用静电喷粉处理。 连接件:采用4mm钢板经冲压后焊接而成，表面采用静电喷粉处理。 接触人体部位无突出的毛刺或刃口棱角，切边平整，不易造成划伤。 焊接无脱焊、虚焊和焊穿现象。焊接点平整光滑，无明显凹凸感，线焊平直，无漏焊。所有铁件采用二氧化碳气体保护焊。 管材和冲压件无裂缝、无叠缝，焊接无错位，无结疤，冲压件无脱层。管件弯曲处圆滑一致。 |  |  |  |
| 40 | 排椅 | 扶手、脚：采用铝合金材料，大型精铸模具，压铸成型后直接抛光，静电喷粉喷涂处理。 座背板：座背椅板为PU材质，一体模具成型，内置铁架+铁板，内置铁架采用10*20*2.0优质方管，通过模具冷压再焊接成型，铁板采用1.5TMM优质冷斩钢板专用高速数控冲床配合专用冲孔模具冲孔，冷压成型后再与铁架焊接为一整体 横梁：采用热轧钢厚度1.8MM八角钢管钻孔加工成型，除油除锈后表面静电喷粉处理。 接触人体部位无突出的毛刺或刃口棱角，切边平整，不易造成划伤。 焊接无脱焊、虚焊和焊穿现象。焊接点平整光滑，无明显凹凸感，线焊平直，无漏焊。所有铁件采用二氧化碳气体保护焊。 管材和冲压件无裂缝、无叠缝，焊接无错位，无结疤，冲压件无脱层。管件弯曲处圆滑一致。 |  |  |  |
| 41 | 办公桌 | 基材：采用优质环保ENF级浸渍胶膜纸饰面刨花板，须符合GB/T 29899-2013、GB/T 39600-2021、JC/T 2039-2010、GB 18580-2017、GB/T 15102-2017、GB/T 35601-2017、GB/T 17657-2022标准的要求，含水率＞8%，甲醛释放量（1m³气候箱法）≤未检出，总挥发性有机化合物（TVOC）≤未检出，静曲强度≥20.8MPa，弹性模量≥2810MPa，内结合强度≥0.73MPa，表面胶合强度≥1.75MPa，板面握螺钉力≥1330，板边握螺钉力≥1050N，表面耐香烟灼烧≥5级，表面耐干热≥5级，表面耐污染腐蚀≥5级，表面耐龟裂≥5级，表面耐水蒸气≥5级，耐光色牢度≥4-5级，抗细菌性能检测合格：抗细菌率（至少包含5种：乙型溶血性链球菌、嗜麦芽窄食单胞菌、乙型副伤寒沙门氏菌、甲型副伤寒沙门氏菌、鲍曼不动杆菌）≥99.96%（培养24h），防霉菌性能检测合格：防霉菌（至少包含4种：绿色木霉、光孢短柄帚霉、赭绿青霉、桔青霉）等级检测为0级（不长）。 封边：采用优质环保PVC封边条，须符合QB/T 4463-2013标准的要求，塑料封边条外观检测合格：表面无皱纹、裂纹、折痕、暗条痕、染色线、刀线、油渍、污点、黑斑、粘胶和杂质，无明显气泡、针孔、划痕、波纹，表面光滑，花纹且清晰、均匀，无漏印，颜色色泽均匀，无明显色差，边缘光滑平直，无缺损，边缘直线度≤1.0mm/m，截面翘曲度≤0.2%，理化性能：耐干热性应无龟裂、无鼓泡，耐磨性磨30r后无露底现象，耐开裂性（耐龟裂性）≥1级，耐冷热循环性应无龟裂、无鼓泡、无变色、无起皱，甲醛释放量≤未检出。 滑轨：采用优质导轨，须符合QB/T 2454-2013、GB/T 10125-2021、GB/T 6461-2002标准的要求，铜加速乙酸盐雾试验≥240h检测后，耐腐蚀等级≥10级，过载垂直向下静载荷（试验载荷300N）检测合格，过载水平侧向静载荷（试验载荷150N）检测合格，猛关、猛开检测合格，功能耐久性循环≥200000次检测功能无损坏。 锁具：采用优质钢制锁，须符合QB/T1621-2015标准的要求，牢固度检测：锁头固定连接静拉力检测无松动，锁头固定连接扭矩检测无松动；灵活度：钥匙拔出静拉力≤5N。 铰链：采用优质缓冲铰链，须符合QB/T 2189-2013、QB/T 3832-1999、QB/T 2189-2013标准的要求，经中性盐雾试验≥350h后耐腐蚀等级≥10级，耐久性≥100000次功能检测无损坏。 三合一连接件：采用优质三合一连接件，须符合GB/T 28203-2011标准的要求，外观检测合格：金属件表面应无锈蚀、毛刺刃口、露底，光滑平整，无起泡、泛黄、花斑、烧焦、裂纹、划痕、磕碰伤，塑料部位表面应光洁平滑，无裂纹、划伤、沙粒、疙瘩、麻点，色泽一致，金属电镀层抗盐雾试验18h检测无锈点，力学性能检测符合：三合一偏心连接件偏心体抗压强度≥302N，三合一偏心连接件预埋螺母抗拉强度≥1002N，三合一偏心连接件中连接螺杆螺纹与预埋螺母的抗拉强度≥2440N，三合一偏心连接件中偏心体与连接螺杆的扭矩≥7.8N·m。 螺丝：采用优质螺丝，须符合GB/T 3325-2017标准的要求，金属电镀层理化性能经抗盐雾试验后检测无锈点。 |  |  |  |
| 42 | 排椅 | 面料：采用优质PU革（超纤皮），须符合GB/T 16799-2018标准的要求，感官要求：全张革厚薄基本均匀，无油腻感，革身平整、柔软、丰满有弹性，正面革不裂面、无管皱，主要部位不松面；摩擦色牢度检测：干擦≥4-5级（500次），湿擦≥4-5级（250次），碱性汗液≥4-5级（80次）；耐光性≥5级，涂层粘着牢度≥2.8N/10mm，耐折牢度（50000次）无裂纹，耐磨性(CS-10，500g，500r)无明显损伤、剥落，撕裂力≥34N，气味≤1级，pH≥3.9，pH稀释差(当pH值<4.0时，检验稀释差)≤0.1，游离甲醛≤未检出，挥发性有机物（VOC）≤未检出，可萃取重金属（铅、镉）≤未检出，禁用偶氨染料≤未检出。 海棉：采用优质高弹阻燃海绵，密度高、弹性好、柔软适中。海绵须符合GB/T 10802-2006、QB/T 1952.1-2012、QB/T2280-2016、GB 17927.1-2011标准的要求，表观密度≥61.4kg/m³，回弹性能≥67%，阻燃性能：抗引燃特性试验-阻燃I级-阴燃的香烟检测：未观察到试样表面或内部出现任何续燃、阴燃现象，甲醛释放量≤0.012mg/㎡.h，25%压陷硬度≥228N，75%压缩永久变形≤2.7%，拉伸强度≥173.2kPa，撕裂强度≥4.6N/cm。 脚架:采用201不锈钢钢板压铸成型。 横梁:采用Q195优质三角钢管，厚度105mm，表面采用静电喷粉处理。 连接件:采用4mm钢板经冲压后焊接而成，表面采用静电喷粉处理。 接触人体部位无突出的毛刺或刃口棱角，切边平整，不易造成划伤。 焊接无脱焊、虚焊和焊穿现象。焊接点平整光滑，无明显凹凸感，线焊平直，无漏焊。所有铁件采用二氧化碳气体保护焊。 管材和冲压件无裂缝、无叠缝，焊接无错位，无结疤，冲压件无脱层。管件弯曲处圆滑一致。 |  |  |  |
| 43 | 15门鞋柜 | 基材：采用优质冷轧钢板，须符合GB/T 228.1-2021、GB/T232-2010、QB/T1097-2010、GB/T3325-2017标准的要求，规定塑性延伸强度Rp0.2≥291MPa，弯曲试验：90°弯曲试验后不使用放大仪器观察，试样弯曲外表面无可见裂纹，金属件喷涂层外观性能检测：无漏喷、锈蚀和脱色、掉色现象，钢板厚度≥1.20mm。 锁具：采用优质钢制锁，须符合QB/T1621-2015标准的要求，牢固度检测：锁头固定连接静拉力检测无松动，锁头固定连接扭矩检测无松动；灵活度：钥匙拔出静拉力≤5N。 铰链：采用优质缓冲铰链，须符合QB/T 2189-2013、QB/T 3832-1999、QB/T 2189-2013标准的要求，经中性盐雾试验≥350h后耐腐蚀等级≥10级，耐久性≥100000次功能检测无损坏。 |  |  |  |
| 44 | 12门鞋柜 | 基材：采用优质冷轧钢板，须符合GB/T 228.1-2021、GB/T232-2010、QB/T1097-2010、GB/T3325-2017标准的要求，规定塑性延伸强度Rp0.2≥291MPa，弯曲试验：90°弯曲试验后不使用放大仪器观察，试样弯曲外表面无可见裂纹，金属件喷涂层外观性能检测：无漏喷、锈蚀和脱色、掉色现象，钢板厚度≥1.20mm。 锁具：采用优质钢制锁，须符合QB/T1621-2015标准的要求，牢固度检测：锁头固定连接静拉力检测无松动，锁头固定连接扭矩检测无松动；灵活度：钥匙拔出静拉力≤5N。 铰链：采用优质缓冲铰链，须符合QB/T 2189-2013、QB/T 3832-1999、QB/T 2189-2013标准的要求，经中性盐雾试验≥350h后耐腐蚀等级≥10级，耐久性≥100000次功能检测无损坏。 |  |  |  |
| 45 | 办公桌 | 基材：采用优质环保ENF级浸渍胶膜纸饰面刨花板，须符合GB/T 29899-2013、GB/T 39600-2021、JC/T 2039-2010、GB 18580-2017、GB/T 15102-2017、GB/T 35601-2017、GB/T 17657-2022标准的要求，含水率＞8%，甲醛释放量（1m³气候箱法）≤未检出，总挥发性有机化合物（TVOC）≤未检出，静曲强度≥20.8MPa，弹性模量≥2810MPa，内结合强度≥0.73MPa，表面胶合强度≥1.75MPa，板面握螺钉力≥1330，板边握螺钉力≥1050N，表面耐香烟灼烧≥5级，表面耐干热≥5级，表面耐污染腐蚀≥5级，表面耐龟裂≥5级，表面耐水蒸气≥5级，耐光色牢度≥4-5级，抗细菌性能检测合格：抗细菌率（至少包含5种：乙型溶血性链球菌、嗜麦芽窄食单胞菌、乙型副伤寒沙门氏菌、甲型副伤寒沙门氏菌、鲍曼不动杆菌）≥99.96%（培养24h），防霉菌性能检测合格：防霉菌（至少包含4种：绿色木霉、光孢短柄帚霉、赭绿青霉、桔青霉）等级检测为0级（不长）。 封边：采用优质环保PVC封边条，须符合QB/T 4463-2013标准的要求，塑料封边条外观检测合格：表面无皱纹、裂纹、折痕、暗条痕、染色线、刀线、油渍、污点、黑斑、粘胶和杂质，无明显气泡、针孔、划痕、波纹，表面光滑，花纹且清晰、均匀，无漏印，颜色色泽均匀，无明显色差，边缘光滑平直，无缺损，边缘直线度≤1.0mm/m，截面翘曲度≤0.2%，理化性能：耐干热性应无龟裂、无鼓泡，耐磨性磨30r后无露底现象，耐开裂性（耐龟裂性）≥1级，耐冷热循环性应无龟裂、无鼓泡、无变色、无起皱，甲醛释放量≤未检出。 滑轨：采用优质导轨，须符合QB/T 2454-2013、GB/T 10125-2021、GB/T 6461-2002标准的要求，铜加速乙酸盐雾试验≥240h检测后，耐腐蚀等级≥10级，过载垂直向下静载荷（试验载荷300N）检测合格，过载水平侧向静载荷（试验载荷150N）检测合格，猛关、猛开检测合格，功能耐久性循环≥200000次检测功能无损坏。 锁具：采用优质钢制锁，须符合QB/T1621-2015标准的要求，牢固度检测：锁头固定连接静拉力检测无松动，锁头固定连接扭矩检测无松动；灵活度：钥匙拔出静拉力≤5N。 铰链：采用优质缓冲铰链，须符合QB/T 2189-2013、QB/T 3832-1999、QB/T 2189-2013标准的要求，经中性盐雾试验≥350h后耐腐蚀等级≥10级，耐久性≥100000次功能检测无损坏。 三合一连接件：采用优质三合一连接件，须符合GB/T 28203-2011标准的要求，外观检测合格：金属件表面应无锈蚀、毛刺刃口、露底，光滑平整，无起泡、泛黄、花斑、烧焦、裂纹、划痕、磕碰伤，塑料部位表面应光洁平滑，无裂纹、划伤、沙粒、疙瘩、麻点，色泽一致，金属电镀层抗盐雾试验18h检测无锈点，力学性能检测符合：三合一偏心连接件偏心体抗压强度≥302N，三合一偏心连接件预埋螺母抗拉强度≥1002N，三合一偏心连接件中连接螺杆螺纹与预埋螺母的抗拉强度≥2440N，三合一偏心连接件中偏心体与连接螺杆的扭矩≥7.8N·m。 螺丝：采用优质螺丝，须符合GB/T 3325-2017标准的要求，金属电镀层理化性能经抗盐雾试验后检测无锈点。 |  |  |  |
| 46 | 书柜 | 基材：采用优质环保ENF级浸渍胶膜纸饰面刨花板，须符合GB/T 29899-2013、GB/T 39600-2021、JC/T 2039-2010、GB 18580-2017、GB/T 15102-2017、GB/T 35601-2017、GB/T 17657-2022标准的要求，含水率＞8%，甲醛释放量（1m³气候箱法）≤未检出，总挥发性有机化合物（TVOC）≤未检出，静曲强度≥20.8MPa，弹性模量≥2810MPa，内结合强度≥0.73MPa，表面胶合强度≥1.75MPa，板面握螺钉力≥1330，板边握螺钉力≥1050N，表面耐香烟灼烧≥5级，表面耐干热≥5级，表面耐污染腐蚀≥5级，表面耐龟裂≥5级，表面耐水蒸气≥5级，耐光色牢度≥4-5级，抗细菌性能检测合格：抗细菌率（至少包含5种：乙型溶血性链球菌、嗜麦芽窄食单胞菌、乙型副伤寒沙门氏菌、甲型副伤寒沙门氏菌、鲍曼不动杆菌）≥99.96%（培养24h），防霉菌性能检测合格：防霉菌（至少包含4种：绿色木霉、光孢短柄帚霉、赭绿青霉、桔青霉）等级检测为0级（不长）。 封边：采用优质环保PVC封边条，须符合QB/T 4463-2013标准的要求，塑料封边条外观检测合格：表面无皱纹、裂纹、折痕、暗条痕、染色线、刀线、油渍、污点、黑斑、粘胶和杂质，无明显气泡、针孔、划痕、波纹，表面光滑，花纹且清晰、均匀，无漏印，颜色色泽均匀，无明显色差，边缘光滑平直，无缺损，边缘直线度≤1.0mm/m，截面翘曲度≤0.2%，理化性能：耐干热性应无龟裂、无鼓泡，耐磨性磨30r后无露底现象，耐开裂性（耐龟裂性）≥1级，耐冷热循环性应无龟裂、无鼓泡、无变色、无起皱，甲醛释放量≤未检出。 锁具：采用优质钢制锁，须符合QB/T1621-2015标准的要求，牢固度检测：锁头固定连接静拉力检测无松动，锁头固定连接扭矩检测无松动；灵活度：钥匙拔出静拉力≤5N。 铰链：采用优质缓冲铰链，须符合QB/T 2189-2013、QB/T 3832-1999、QB/T 2189-2013标准的要求，经中性盐雾试验≥350h后耐腐蚀等级≥10级，耐久性≥100000次功能检测无损坏。 三合一连接件：采用优质三合一连接件，须符合GB/T 28203-2011标准的要求，外观检测合格：金属件表面应无锈蚀、毛刺刃口、露底，光滑平整，无起泡、泛黄、花斑、烧焦、裂纹、划痕、磕碰伤，塑料部位表面应光洁平滑，无裂纹、划伤、沙粒、疙瘩、麻点，色泽一致，金属电镀层抗盐雾试验18h检测无锈点，力学性能检测符合：三合一偏心连接件偏心体抗压强度≥302N，三合一偏心连接件预埋螺母抗拉强度≥1002N，三合一偏心连接件中连接螺杆螺纹与预埋螺母的抗拉强度≥2440N，三合一偏心连接件中偏心体与连接螺杆的扭矩≥7.8N·m。 螺丝：采用优质螺丝，须符合GB/T 3325-2017标准的要求，金属电镀层理化性能经抗盐雾试验后检测无锈点。 |  |  |  |
| 47 | 班椅 | 面料：采用优质PU革（超纤皮），须符合GB/T 16799-2018标准的要求，感官要求：全张革厚薄基本均匀，无油腻感，革身平整、柔软、丰满有弹性，正面革不裂面、无管皱，主要部位不松面；摩擦色牢度检测：干擦≥4-5级（500次），湿擦≥4-5级（250次），碱性汗液≥4-5级（80次）；耐光性≥5级，涂层粘着牢度≥2.8N/10mm，耐折牢度（50000次）无裂纹，耐磨性(CS-10，500g，500r)无明显损伤、剥落，撕裂力≥34N，气味≤1级，pH≥3.9，pH稀释差(当pH值<4.0时，检验稀释差)≤0.1，游离甲醛≤未检出，挥发性有机物（VOC）≤未检出，可萃取重金属（铅、镉）≤未检出，禁用偶氨染料≤未检出。 海棉：采用优质高弹阻燃海绵，密度高、弹性好、柔软适中。海绵须符合GB/T 10802-2006、QB/T 1952.1-2012、QB/T2280-2016、GB 17927.1-2011标准的要求，表观密度≥61.4kg/m³，回弹性能≥67%，阻燃性能：抗引燃特性试验-阻燃I级-阴燃的香烟检测：未观察到试样表面或内部出现任何续燃、阴燃现象，甲醛释放量≤0.012mg/㎡.h，25%压陷硬度≥228N，75%压缩永久变形≤2.7%，拉伸强度≥173.2kPa，撕裂强度≥4.6N/cm。 底盘：同步逍遥功能，采用2mm钢板一次冲压而成，承受力大，结构牢固。底盘须符合QB/T 5619-2021标准的要求，底盘中心孔锥度(C)≤0.05，底盘安装点平面度≤0.6mm，塑料件外观检测无裂纹、明显变形、缩水、针孔，无凹陷、飞边、折皱、疙瘩，无气泡、杂质、伤痕、白印，无划痕、毛刺、拉毛、污渍，无明显色差，金属件外观检测经防锈处理，无锈迹，无漏喷、锈蚀，无流挂、疙瘩、皱皮、飞漆，无脱焊、虚焊、焊穿，无毛刺、锐棱、飞溅、裂纹，安全性要求检测：无可接触的活动部件间的间隙，底盘与气弹簧装配连接部位具有隔离措施，钢板厚度2mm，固定部位的结合牢固无松动，无少件，产品的所有外角和接触人体的部位进行磨钝处理，无毛刺、刃口、棱角，金属件表层中性抗盐雾试验24h后无锈点，底盘倾斜耐久性经≥30000次试验后功能无损。 气压棒：采用优质气压棒，气压棒须符合GB/T 29525-2013、QB/T 2280-2016、JB/T 8064.2-1996标准的要求，气弹簧伸展速度v≥120mm/s，密封性能检测：气弹簧锁定在任意位置，经72h常温储存后，活塞杆无位移，耐高低温性能检测公称力衰减量≤0.2%，再经≥50000次循环寿命试验后气弹簧公称力总衰减量≤5%。 静音脚轮：采用优质脚轮，耐磨，牢固，无噪音。脚轮须符合QB/T 2280-2016标准的要求，脚轮往复磨损试验：座面垂直加载113kg，在有障碍物的测试平台，测试2000次，在无障碍物的水平测试台上测试98000次，测试后使用功能无损坏和丧失，测试后用22N的力沿着每个脚轮的中心线拉脚轮，脚轮无脱落。 |  |  |  |
| 48 | 班前椅 | 面料：采用优质PU革（超纤皮），须符合GB/T 16799-2018标准的要求，感官要求：全张革厚薄基本均匀，无油腻感，革身平整、柔软、丰满有弹性，正面革不裂面、无管皱，主要部位不松面；摩擦色牢度检测：干擦≥4-5级（500次），湿擦≥4-5级（250次），碱性汗液≥4-5级（80次）；耐光性≥5级，涂层粘着牢度≥2.8N/10mm，耐折牢度（50000次）无裂纹，耐磨性(CS-10，500g，500r)无明显损伤、剥落，撕裂力≥34N，气味≤1级，pH≥3.9，pH稀释差(当pH值<4.0时，检验稀释差)≤0.1，游离甲醛≤未检出，挥发性有机物（VOC）≤未检出，可萃取重金属（铅、镉）≤未检出，禁用偶氨染料≤未检出。 海棉：采用优质高弹阻燃海绵，密度高、弹性好、柔软适中。海绵须符合GB/T 10802-2006、QB/T 1952.1-2012、QB/T2280-2016、GB 17927.1-2011标准的要求，表观密度≥61.4kg/m³，回弹性能≥67%，阻燃性能：抗引燃特性试验-阻燃I级-阴燃的香烟检测：未观察到试样表面或内部出现任何续燃、阴燃现象，甲醛释放量≤0.012mg/㎡.h，25%压陷硬度≥228N，75%压缩永久变形≤2.7%，拉伸强度≥173.2kPa，撕裂强度≥4.6N/cm。 底盘：同步逍遥功能，采用2mm钢板一次冲压而成，承受力大，结构牢固。底盘须符合QB/T 5619-2021标准的要求，底盘中心孔锥度(C)≤0.05，底盘安装点平面度≤0.6mm，塑料件外观检测无裂纹、明显变形、缩水、针孔，无凹陷、飞边、折皱、疙瘩，无气泡、杂质、伤痕、白印，无划痕、毛刺、拉毛、污渍，无明显色差，金属件外观检测经防锈处理，无锈迹，无漏喷、锈蚀，无流挂、疙瘩、皱皮、飞漆，无脱焊、虚焊、焊穿，无毛刺、锐棱、飞溅、裂纹，安全性要求检测：无可接触的活动部件间的间隙，底盘与气弹簧装配连接部位具有隔离措施，钢板厚度2mm，固定部位的结合牢固无松动，无少件，产品的所有外角和接触人体的部位进行磨钝处理，无毛刺、刃口、棱角，金属件表层中性抗盐雾试验24h后无锈点，底盘倾斜耐久性经≥30000次试验后功能无损。 气压棒：采用优质气压棒，气压棒须符合GB/T 29525-2013、QB/T 2280-2016、JB/T 8064.2-1996标准的要求，气弹簧伸展速度v≥120mm/s，密封性能检测：气弹簧锁定在任意位置，经72h常温储存后，活塞杆无位移，耐高低温性能检测公称力衰减量≤0.2%，再经≥50000次循环寿命试验后气弹簧公称力总衰减量≤5%。 静音脚轮：采用优质脚轮，耐磨，牢固，无噪音。脚轮须符合QB/T 2280-2016标准的要求，脚轮往复磨损试验：座面垂直加载113kg，在有障碍物的测试平台，测试2000次，在无障碍物的水平测试台上测试98000次，测试后使用功能无损坏和丧失，测试后用22N的力沿着每个脚轮的中心线拉脚轮，脚轮无脱落。 |  |  |  |
| 49 | 床头柜 | 基材：采用优质环保ENF级浸渍胶膜纸饰面刨花板，须符合GB/T 29899-2013、GB/T 39600-2021、JC/T 2039-2010、GB 18580-2017、GB/T 15102-2017、GB/T 35601-2017、GB/T 17657-2022标准的要求，含水率＞8%，甲醛释放量（1m³气候箱法）≤未检出，总挥发性有机化合物（TVOC）≤未检出，静曲强度≥20.8MPa，弹性模量≥2810MPa，内结合强度≥0.73MPa，表面胶合强度≥1.75MPa，板面握螺钉力≥1330，板边握螺钉力≥1050N，表面耐香烟灼烧≥5级，表面耐干热≥5级，表面耐污染腐蚀≥5级，表面耐龟裂≥5级，表面耐水蒸气≥5级，耐光色牢度≥4-5级，抗细菌性能检测合格：抗细菌率（至少包含5种：乙型溶血性链球菌、嗜麦芽窄食单胞菌、乙型副伤寒沙门氏菌、甲型副伤寒沙门氏菌、鲍曼不动杆菌）≥99.96%（培养24h），防霉菌性能检测合格：防霉菌（至少包含4种：绿色木霉、光孢短柄帚霉、赭绿青霉、桔青霉）等级检测为0级（不长）。 封边：采用优质环保PVC封边条，须符合QB/T 4463-2013标准的要求，塑料封边条外观检测合格：表面无皱纹、裂纹、折痕、暗条痕、染色线、刀线、油渍、污点、黑斑、粘胶和杂质，无明显气泡、针孔、划痕、波纹，表面光滑，花纹且清晰、均匀，无漏印，颜色色泽均匀，无明显色差，边缘光滑平直，无缺损，边缘直线度≤1.0mm/m，截面翘曲度≤0.2%，理化性能：耐干热性应无龟裂、无鼓泡，耐磨性磨30r后无露底现象，耐开裂性（耐龟裂性）≥1级，耐冷热循环性应无龟裂、无鼓泡、无变色、无起皱，甲醛释放量≤未检出。 三合一连接件：采用优质三合一连接件，须符合GB/T 28203-2011标准的要求，外观检测合格：金属件表面应无锈蚀、毛刺刃口、露底，光滑平整，无起泡、泛黄、花斑、烧焦、裂纹、划痕、磕碰伤，塑料部位表面应光洁平滑，无裂纹、划伤、沙粒、疙瘩、麻点，色泽一致，金属电镀层抗盐雾试验18h检测无锈点，力学性能检测符合：三合一偏心连接件偏心体抗压强度≥302N，三合一偏心连接件预埋螺母抗拉强度≥1002N，三合一偏心连接件中连接螺杆螺纹与预埋螺母的抗拉强度≥2440N，三合一偏心连接件中偏心体与连接螺杆的扭矩≥7.8N·m。 螺丝：采用优质螺丝，须符合GB/T 3325-2017标准的要求，金属电镀层理化性能经抗盐雾试验后检测无锈点。 |  |  |  |
| 50 | 休闲椅 | 面料：采用优质阻燃麻绒，须符合GB 18401-2010、GB 17927.2-2011标准的要求，抗引燃特性的评定：阻燃Ⅱ级，甲醛含量≤未检出，pH值≥6.0，耐干摩擦染色牢度≥4级，可分解致癌芳香胺染料≤未检出。 海棉：采用优质高弹阻燃海绵，密度高、弹性好、柔软适中。海绵须符合GB/T 10802-2006、QB/T 1952.1-2012、QB/T2280-2016、GB 17927.1-2011标准的要求，表观密度≥61.4kg/m³，回弹性能≥67%，阻燃性能：抗引燃特性试验-阻燃I级-阴燃的香烟检测：未观察到试样表面或内部出现任何续燃、阴燃现象，甲醛释放量≤0.012mg/㎡.h，25%压陷硬度≥228N，75%压缩永久变形≤2.7%，拉伸强度≥173.2kPa，撕裂强度≥4.6N/cm。 静音脚轮：采用优质脚轮，耐磨，牢固，无噪音。脚轮须符合QB/T 2280-2016标准的要求，脚轮往复磨损试验：座面垂直加载113kg，在有障碍物的测试平台，测试2000次，在无障碍物的水平测试台上测试98000次，测试后使用功能无损坏和丧失，测试后用22N的力沿着每个脚轮的中心线拉脚轮，脚轮无脱落。 |  |  |  |
| 51 | 洽谈桌 | 基材：采用优质环保ENF级浸渍胶膜纸饰面刨花板，须符合GB/T 29899-2013、GB/T 39600-2021、JC/T 2039-2010、GB 18580-2017、GB/T 15102-2017、GB/T 35601-2017、GB/T 17657-2022标准的要求，含水率＞8%，甲醛释放量（1m³气候箱法）≤未检出，总挥发性有机化合物（TVOC）≤未检出，静曲强度≥20.8MPa，弹性模量≥2810MPa，内结合强度≥0.73MPa，表面胶合强度≥1.75MPa，板面握螺钉力≥1330，板边握螺钉力≥1050N，表面耐香烟灼烧≥5级，表面耐干热≥5级，表面耐污染腐蚀≥5级，表面耐龟裂≥5级，表面耐水蒸气≥5级，耐光色牢度≥4-5级，抗细菌性能检测合格：抗细菌率（至少包含5种：乙型溶血性链球菌、嗜麦芽窄食单胞菌、乙型副伤寒沙门氏菌、甲型副伤寒沙门氏菌、鲍曼不动杆菌）≥99.96%（培养24h），防霉菌性能检测合格：防霉菌（至少包含4种：绿色木霉、光孢短柄帚霉、赭绿青霉、桔青霉）等级检测为0级（不长）。 封边：采用优质环保PVC封边条，须符合QB/T 4463-2013标准的要求，塑料封边条外观检测合格：表面无皱纹、裂纹、折痕、暗条痕、染色线、刀线、油渍、污点、黑斑、粘胶和杂质，无明显气泡、针孔、划痕、波纹，表面光滑，花纹且清晰、均匀，无漏印，颜色色泽均匀，无明显色差，边缘光滑平直，无缺损，边缘直线度≤1.0mm/m，截面翘曲度≤0.2%，理化性能：耐干热性应无龟裂、无鼓泡，耐磨性磨30r后无露底现象，耐开裂性（耐龟裂性）≥1级，耐冷热循环性应无龟裂、无鼓泡、无变色、无起皱，甲醛释放量≤未检出。 钢架：采用优质钢架，须符合GB/T 3325-2017、QB/T3826-1999、QB/T 3832-1999标准的要求，中性盐雾试验经连续喷雾24H后涂层耐腐蚀等级≥10级，金属件喷涂层检测无漏喷、锈蚀和脱色、掉色现象，光滑均匀、色泽一致，无流挂、疙瘩、皱皮、飞漆等缺陷。 螺丝：采用优质螺丝，须符合GB/T 3325-2017标准的要求，金属电镀层理化性能经抗盐雾试验后检测无锈点。 |  |  |  |
| 52 | 穿刺台 | 基材：采用优质环保ENF级浸渍胶膜纸饰面刨花板，须符合GB/T 29899-2013、GB/T 39600-2021、JC/T 2039-2010、GB 18580-2017、GB/T 15102-2017、GB/T 35601-2017、GB/T 17657-2022标准的要求，含水率＞8%，甲醛释放量（1m³气候箱法）≤未检出，总挥发性有机化合物（TVOC）≤未检出，静曲强度≥20.8MPa，弹性模量≥2810MPa，内结合强度≥0.73MPa，表面胶合强度≥1.75MPa，板面握螺钉力≥1330，板边握螺钉力≥1050N，表面耐香烟灼烧≥5级，表面耐干热≥5级，表面耐污染腐蚀≥5级，表面耐龟裂≥5级，表面耐水蒸气≥5级，耐光色牢度≥4-5级，抗细菌性能检测合格：抗细菌率（至少包含5种：乙型溶血性链球菌、嗜麦芽窄食单胞菌、乙型副伤寒沙门氏菌、甲型副伤寒沙门氏菌、鲍曼不动杆菌）≥99.96%（培养24h），防霉菌性能检测合格：防霉菌（至少包含4种：绿色木霉、光孢短柄帚霉、赭绿青霉、桔青霉）等级检测为0级（不长）。 封边：采用优质环保PVC封边条，须符合QB/T 4463-2013标准的要求，塑料封边条外观检测合格：表面无皱纹、裂纹、折痕、暗条痕、染色线、刀线、油渍、污点、黑斑、粘胶和杂质，无明显气泡、针孔、划痕、波纹，表面光滑，花纹且清晰、均匀，无漏印，颜色色泽均匀，无明显色差，边缘光滑平直，无缺损，边缘直线度≤1.0mm/m，截面翘曲度≤0.2%，理化性能：耐干热性应无龟裂、无鼓泡，耐磨性磨30r后无露底现象，耐开裂性（耐龟裂性）≥1级，耐冷热循环性应无龟裂、无鼓泡、无变色、无起皱，甲醛释放量≤未检出。 滑轨：采用优质导轨，须符合QB/T 2454-2013、GB/T 10125-2021、GB/T 6461-2002标准的要求，铜加速乙酸盐雾试验≥240h检测后，耐腐蚀等级≥10级，过载垂直向下静载荷（试验载荷300N）检测合格，过载水平侧向静载荷（试验载荷150N）检测合格，猛关、猛开检测合格，功能耐久性循环≥200000次检测功能无损坏。 锁具：采用优质钢制锁，须符合QB/T1621-2015标准的要求，牢固度检测：锁头固定连接静拉力检测无松动，锁头固定连接扭矩检测无松动；灵活度：钥匙拔出静拉力≤5N。 铰链：采用优质缓冲铰链，须符合QB/T 2189-2013、QB/T 3832-1999、QB/T 2189-2013标准的要求，经中性盐雾试验≥350h后耐腐蚀等级≥10级，耐久性≥100000次功能检测无损坏。 三合一连接件：采用优质三合一连接件，须符合GB/T 28203-2011标准的要求，外观检测合格：金属件表面应无锈蚀、毛刺刃口、露底，光滑平整，无起泡、泛黄、花斑、烧焦、裂纹、划痕、磕碰伤，塑料部位表面应光洁平滑，无裂纹、划伤、沙粒、疙瘩、麻点，色泽一致，金属电镀层抗盐雾试验18h检测无锈点，力学性能检测符合：三合一偏心连接件偏心体抗压强度≥302N，三合一偏心连接件预埋螺母抗拉强度≥1002N，三合一偏心连接件中连接螺杆螺纹与预埋螺母的抗拉强度≥2440N，三合一偏心连接件中偏心体与连接螺杆的扭矩≥7.8N·m。 螺丝：采用优质螺丝，须符合GB/T 3325-2017标准的要求，金属电镀层理化性能经抗盐雾试验后检测无锈点。 |  |  |  |
| 53 | 雾化桌 | 基材：采用优质环保ENF级浸渍胶膜纸饰面刨花板，须符合GB/T 29899-2013、GB/T 39600-2021、JC/T 2039-2010、GB 18580-2017、GB/T 15102-2017、GB/T 35601-2017、GB/T 17657-2022标准的要求，含水率＞8%，甲醛释放量（1m³气候箱法）≤未检出，总挥发性有机化合物（TVOC）≤未检出，静曲强度≥20.8MPa，弹性模量≥2810MPa，内结合强度≥0.73MPa，表面胶合强度≥1.75MPa，板面握螺钉力≥1330，板边握螺钉力≥1050N，表面耐香烟灼烧≥5级，表面耐干热≥5级，表面耐污染腐蚀≥5级，表面耐龟裂≥5级，表面耐水蒸气≥5级，耐光色牢度≥4-5级，抗细菌性能检测合格：抗细菌率（至少包含5种：乙型溶血性链球菌、嗜麦芽窄食单胞菌、乙型副伤寒沙门氏菌、甲型副伤寒沙门氏菌、鲍曼不动杆菌）≥99.96%（培养24h），防霉菌性能检测合格：防霉菌（至少包含4种：绿色木霉、光孢短柄帚霉、赭绿青霉、桔青霉）等级检测为0级（不长）。 封边：采用优质环保PVC封边条，须符合QB/T 4463-2013标准的要求，塑料封边条外观检测合格：表面无皱纹、裂纹、折痕、暗条痕、染色线、刀线、油渍、污点、黑斑、粘胶和杂质，无明显气泡、针孔、划痕、波纹，表面光滑，花纹且清晰、均匀，无漏印，颜色色泽均匀，无明显色差，边缘光滑平直，无缺损，边缘直线度≤1.0mm/m，截面翘曲度≤0.2%，理化性能：耐干热性应无龟裂、无鼓泡，耐磨性磨30r后无露底现象，耐开裂性（耐龟裂性）≥1级，耐冷热循环性应无龟裂、无鼓泡、无变色、无起皱，甲醛释放量≤未检出。 三合一连接件：采用优质三合一连接件，须符合GB/T 28203-2011标准的要求，外观检测合格：金属件表面应无锈蚀、毛刺刃口、露底，光滑平整，无起泡、泛黄、花斑、烧焦、裂纹、划痕、磕碰伤，塑料部位表面应光洁平滑，无裂纹、划伤、沙粒、疙瘩、麻点，色泽一致，金属电镀层抗盐雾试验18h检测无锈点，力学性能检测符合：三合一偏心连接件偏心体抗压强度≥302N，三合一偏心连接件预埋螺母抗拉强度≥1002N，三合一偏心连接件中连接螺杆螺纹与预埋螺母的抗拉强度≥2440N，三合一偏心连接件中偏心体与连接螺杆的扭矩≥7.8N·m。 螺丝：采用优质螺丝，须符合GB/T 3325-2017标准的要求，金属电镀层理化性能经抗盐雾试验后检测无锈点。 |  |  |  |
| 54 | 诊床 | 基材：采用优质环保ENF级浸渍胶膜纸饰面刨花板，须符合GB/T 29899-2013、GB/T 39600-2021、JC/T 2039-2010、GB 18580-2017、GB/T 15102-2017、GB/T 35601-2017、GB/T 17657-2022标准的要求，含水率＞8%，甲醛释放量（1m³气候箱法）≤未检出，总挥发性有机化合物（TVOC）≤未检出，静曲强度≥20.8MPa，弹性模量≥2810MPa，内结合强度≥0.73MPa，表面胶合强度≥1.75MPa，板面握螺钉力≥1330，板边握螺钉力≥1050N，表面耐香烟灼烧≥5级，表面耐干热≥5级，表面耐污染腐蚀≥5级，表面耐龟裂≥5级，表面耐水蒸气≥5级，耐光色牢度≥4-5级，抗细菌性能检测合格：抗细菌率（至少包含5种：乙型溶血性链球菌、嗜麦芽窄食单胞菌、乙型副伤寒沙门氏菌、甲型副伤寒沙门氏菌、鲍曼不动杆菌）≥99.96%（培养24h），防霉菌性能检测合格：防霉菌（至少包含4种：绿色木霉、光孢短柄帚霉、赭绿青霉、桔青霉）等级检测为0级（不长）。 封边：采用优质环保PVC封边条，须符合QB/T 4463-2013标准的要求，塑料封边条外观检测合格：表面无皱纹、裂纹、折痕、暗条痕、染色线、刀线、油渍、污点、黑斑、粘胶和杂质，无明显气泡、针孔、划痕、波纹，表面光滑，花纹且清晰、均匀，无漏印，颜色色泽均匀，无明显色差，边缘光滑平直，无缺损，边缘直线度≤1.0mm/m，截面翘曲度≤0.2%，理化性能：耐干热性应无龟裂、无鼓泡，耐磨性磨30r后无露底现象，耐开裂性（耐龟裂性）≥1级，耐冷热循环性应无龟裂、无鼓泡、无变色、无起皱，甲醛释放量≤未检出。 铰链：采用优质缓冲铰链，须符合QB/T 2189-2013、QB/T 3832-1999、QB/T 2189-2013标准的要求，经中性盐雾试验≥350h后耐腐蚀等级≥10级，耐久性≥100000次功能检测无损坏。 三合一连接件：采用优质三合一连接件，须符合GB/T 28203-2011标准的要求，外观检测合格：金属件表面应无锈蚀、毛刺刃口、露底，光滑平整，无起泡、泛黄、花斑、烧焦、裂纹、划痕、磕碰伤，塑料部位表面应光洁平滑，无裂纹、划伤、沙粒、疙瘩、麻点，色泽一致，金属电镀层抗盐雾试验18h检测无锈点，力学性能检测符合：三合一偏心连接件偏心体抗压强度≥302N，三合一偏心连接件预埋螺母抗拉强度≥1002N，三合一偏心连接件中连接螺杆螺纹与预埋螺母的抗拉强度≥2440N，三合一偏心连接件中偏心体与连接螺杆的扭矩≥7.8N·m。 螺丝：采用优质螺丝，须符合GB/T 3325-2017标准的要求，金属电镀层理化性能经抗盐雾试验后检测无锈点。 |  |  |  |
| 55 | 诊桌 | 基材：采用优质环保ENF级浸渍胶膜纸饰面刨花板，须符合GB/T 29899-2013、GB/T 39600-2021、JC/T 2039-2010、GB 18580-2017、GB/T 15102-2017、GB/T 35601-2017、GB/T 17657-2022标准的要求，含水率＞8%，甲醛释放量（1m³气候箱法）≤未检出，总挥发性有机化合物（TVOC）≤未检出，静曲强度≥20.8MPa，弹性模量≥2810MPa，内结合强度≥0.73MPa，表面胶合强度≥1.75MPa，板面握螺钉力≥1330，板边握螺钉力≥1050N，表面耐香烟灼烧≥5级，表面耐干热≥5级，表面耐污染腐蚀≥5级，表面耐龟裂≥5级，表面耐水蒸气≥5级，耐光色牢度≥4-5级，抗细菌性能检测合格：抗细菌率（至少包含5种：乙型溶血性链球菌、嗜麦芽窄食单胞菌、乙型副伤寒沙门氏菌、甲型副伤寒沙门氏菌、鲍曼不动杆菌）≥99.96%（培养24h），防霉菌性能检测合格：防霉菌（至少包含4种：绿色木霉、光孢短柄帚霉、赭绿青霉、桔青霉）等级检测为0级（不长）。 封边：采用优质环保PVC封边条，须符合QB/T 4463-2013标准的要求，塑料封边条外观检测合格：表面无皱纹、裂纹、折痕、暗条痕、染色线、刀线、油渍、污点、黑斑、粘胶和杂质，无明显气泡、针孔、划痕、波纹，表面光滑，花纹且清晰、均匀，无漏印，颜色色泽均匀，无明显色差，边缘光滑平直，无缺损，边缘直线度≤1.0mm/m，截面翘曲度≤0.2%，理化性能：耐干热性应无龟裂、无鼓泡，耐磨性磨30r后无露底现象，耐开裂性（耐龟裂性）≥1级，耐冷热循环性应无龟裂、无鼓泡、无变色、无起皱，甲醛释放量≤未检出。 钢架：采用优质钢架，须符合GB/T 3325-2017、QB/T3826-1999、QB/T 3832-1999标准的要求，中性盐雾试验经连续喷雾24H后涂层耐腐蚀等级≥10级，金属件喷涂层检测无漏喷、锈蚀和脱色、掉色现象，光滑均匀、色泽一致，无流挂、疙瘩、皱皮、飞漆等缺陷。 滑轨：采用优质导轨，须符合QB/T 2454-2013、GB/T 10125-2021、GB/T 6461-2002标准的要求，铜加速乙酸盐雾试验≥240h检测后，耐腐蚀等级≥10级，过载垂直向下静载荷（试验载荷300N）检测合格，过载水平侧向静载荷（试验载荷150N）检测合格，猛关、猛开检测合格，功能耐久性循环≥200000次检测功能无损坏。 锁具：采用优质钢制锁，须符合QB/T1621-2015标准的要求，牢固度检测：锁头固定连接静拉力检测无松动，锁头固定连接扭矩检测无松动；灵活度：钥匙拔出静拉力≤5N。 铰链：采用优质缓冲铰链，须符合QB/T 2189-2013、QB/T 3832-1999、QB/T 2189-2013标准的要求，经中性盐雾试验≥350h后耐腐蚀等级≥10级，耐久性≥100000次功能检测无损坏。 三合一连接件：采用优质三合一连接件，须符合GB/T 28203-2011标准的要求，外观检测合格：金属件表面应无锈蚀、毛刺刃口、露底，光滑平整，无起泡、泛黄、花斑、烧焦、裂纹、划痕、磕碰伤，塑料部位表面应光洁平滑，无裂纹、划伤、沙粒、疙瘩、麻点，色泽一致，金属电镀层抗盐雾试验18h检测无锈点，力学性能检测符合：三合一偏心连接件偏心体抗压强度≥302N，三合一偏心连接件预埋螺母抗拉强度≥1002N，三合一偏心连接件中连接螺杆螺纹与预埋螺母的抗拉强度≥2440N，三合一偏心连接件中偏心体与连接螺杆的扭矩≥7.8N·m。 螺丝：采用优质螺丝，须符合GB/T 3325-2017标准的要求，金属电镀层理化性能经抗盐雾试验后检测无锈点。 |  |  |  |
| 56（核心产品） | 办公桌 | 基材：采用优质环保ENF级浸渍胶膜纸饰面刨花板，须符合GB/T 29899-2013、GB/T 39600-2021、JC/T 2039-2010、GB 18580-2017、GB/T 15102-2017、GB/T 35601-2017、GB/T 17657-2022标准的要求，含水率＞8%，甲醛释放量（1m³气候箱法）≤未检出，总挥发性有机化合物（TVOC）≤未检出，静曲强度≥20.8MPa，弹性模量≥2810MPa，内结合强度≥0.73MPa，表面胶合强度≥1.75MPa，板面握螺钉力≥1330，板边握螺钉力≥1050N，表面耐香烟灼烧≥5级，表面耐干热≥5级，表面耐污染腐蚀≥5级，表面耐龟裂≥5级，表面耐水蒸气≥5级，耐光色牢度≥4-5级，抗细菌性能检测合格：抗细菌率（至少包含5种：乙型溶血性链球菌、嗜麦芽窄食单胞菌、乙型副伤寒沙门氏菌、甲型副伤寒沙门氏菌、鲍曼不动杆菌）≥99.96%（培养24h），防霉菌性能检测合格：防霉菌（至少包含4种：绿色木霉、光孢短柄帚霉、赭绿青霉、桔青霉）等级检测为0级（不长）。 封边：采用优质环保PVC封边条，须符合QB/T 4463-2013标准的要求，塑料封边条外观检测合格：表面无皱纹、裂纹、折痕、暗条痕、染色线、刀线、油渍、污点、黑斑、粘胶和杂质，无明显气泡、针孔、划痕、波纹，表面光滑，花纹且清晰、均匀，无漏印，颜色色泽均匀，无明显色差，边缘光滑平直，无缺损，边缘直线度≤1.0mm/m，截面翘曲度≤0.2%，理化性能：耐干热性应无龟裂、无鼓泡，耐磨性磨30r后无露底现象，耐开裂性（耐龟裂性）≥1级，耐冷热循环性应无龟裂、无鼓泡、无变色、无起皱，甲醛释放量≤未检出。 滑轨：采用优质导轨，须符合QB/T 2454-2013、GB/T 10125-2021、GB/T 6461-2002标准的要求，铜加速乙酸盐雾试验≥240h检测后，耐腐蚀等级≥10级，过载垂直向下静载荷（试验载荷300N）检测合格，过载水平侧向静载荷（试验载荷150N）检测合格，猛关、猛开检测合格，功能耐久性循环≥200000次检测功能无损坏。 锁具：采用优质钢制锁，须符合QB/T1621-2015标准的要求，牢固度检测：锁头固定连接静拉力检测无松动，锁头固定连接扭矩检测无松动；灵活度：钥匙拔出静拉力≤5N。 三合一连接件：采用优质三合一连接件，须符合GB/T 28203-2011标准的要求，外观检测合格：金属件表面应无锈蚀、毛刺刃口、露底，光滑平整，无起泡、泛黄、花斑、烧焦、裂纹、划痕、磕碰伤，塑料部位表面应光洁平滑，无裂纹、划伤、沙粒、疙瘩、麻点，色泽一致，金属电镀层抗盐雾试验18h检测无锈点，力学性能检测符合：三合一偏心连接件偏心体抗压强度≥302N，三合一偏心连接件预埋螺母抗拉强度≥1002N，三合一偏心连接件中连接螺杆螺纹与预埋螺母的抗拉强度≥2440N，三合一偏心连接件中偏心体与连接螺杆的扭矩≥7.8N·m。 螺丝：采用优质螺丝，须符合GB/T 3325-2017标准的要求，金属电镀层理化性能经抗盐雾试验后检测无锈点。 |  |  |  |
| 57 | 换鞋凳 | 基材：采用优质环保ENF级浸渍胶膜纸饰面刨花板，须符合GB/T 29899-2013、GB/T 39600-2021、JC/T 2039-2010、GB 18580-2017、GB/T 15102-2017、GB/T 35601-2017、GB/T 17657-2022标准的要求，含水率＞8%，甲醛释放量（1m³气候箱法）≤未检出，总挥发性有机化合物（TVOC）≤未检出，静曲强度≥20.8MPa，弹性模量≥2810MPa，内结合强度≥0.73MPa，表面胶合强度≥1.75MPa，板面握螺钉力≥1330，板边握螺钉力≥1050N，表面耐香烟灼烧≥5级，表面耐干热≥5级，表面耐污染腐蚀≥5级，表面耐龟裂≥5级，表面耐水蒸气≥5级，耐光色牢度≥4-5级，抗细菌性能检测合格：抗细菌率（至少包含5种：乙型溶血性链球菌、嗜麦芽窄食单胞菌、乙型副伤寒沙门氏菌、甲型副伤寒沙门氏菌、鲍曼不动杆菌）≥99.96%（培养24h），防霉菌性能检测合格：防霉菌（至少包含4种：绿色木霉、光孢短柄帚霉、赭绿青霉、桔青霉）等级检测为0级（不长）。 封边：采用优质环保PVC封边条，须符合QB/T 4463-2013标准的要求，塑料封边条外观检测合格：表面无皱纹、裂纹、折痕、暗条痕、染色线、刀线、油渍、污点、黑斑、粘胶和杂质，无明显气泡、针孔、划痕、波纹，表面光滑，花纹且清晰、均匀，无漏印，颜色色泽均匀，无明显色差，边缘光滑平直，无缺损，边缘直线度≤1.0mm/m，截面翘曲度≤0.2%，理化性能：耐干热性应无龟裂、无鼓泡，耐磨性磨30r后无露底现象，耐开裂性（耐龟裂性）≥1级，耐冷热循环性应无龟裂、无鼓泡、无变色、无起皱，甲醛释放量≤未检出。 三合一连接件：采用优质三合一连接件，须符合GB/T 28203-2011标准的要求，外观检测合格：金属件表面应无锈蚀、毛刺刃口、露底，光滑平整，无起泡、泛黄、花斑、烧焦、裂纹、划痕、磕碰伤，塑料部位表面应光洁平滑，无裂纹、划伤、沙粒、疙瘩、麻点，色泽一致，金属电镀层抗盐雾试验18h检测无锈点，力学性能检测符合：三合一偏心连接件偏心体抗压强度≥302N，三合一偏心连接件预埋螺母抗拉强度≥1002N，三合一偏心连接件中连接螺杆螺纹与预埋螺母的抗拉强度≥2440N，三合一偏心连接件中偏心体与连接螺杆的扭矩≥7.8N·m。 螺丝：采用优质螺丝，须符合GB/T 3325-2017标准的要求，金属电镀层理化性能经抗盐雾试验后检测无锈点。 |  |  |  |
| 58 | 餐具柜 | 基材：采用优质冷轧钢板，须符合GB/T 228.1-2021、GB/T232-2010、QB/T1097-2010、GB/T3325-2017标准的要求，规定塑性延伸强度Rp0.2≥291MPa，弯曲试验：90°弯曲试验后不使用放大仪器观察，试样弯曲外表面无可见裂纹，金属件喷涂层外观性能检测：无漏喷、锈蚀和脱色、掉色现象，钢板厚度≥1.20mm。 锁具：采用优质钢制锁，须符合QB/T1621-2015标准的要求，牢固度检测：锁头固定连接静拉力检测无松动，锁头固定连接扭矩检测无松动；灵活度：钥匙拔出静拉力≤5N。 铰链：采用优质缓冲铰链，须符合QB/T 2189-2013、QB/T 3832-1999、QB/T 2189-2013标准的要求，经中性盐雾试验≥350h后耐腐蚀等级≥10级，耐久性≥100000次功能检测无损坏。 |  |  |  |
| 59 | 货架 | 基材：采用优质冷轧钢板，须符合GB/T 228.1-2021、GB/T232-2010、QB/T1097-2010、GB/T3325-2017标准的要求，规定塑性延伸强度Rp0.2≥291MPa，弯曲试验：90°弯曲试验后不使用放大仪器观察，试样弯曲外表面无可见裂纹，金属件喷涂层外观性能检测：无漏喷、锈蚀和脱色、掉色现象，钢板厚度≥1.20mm。 工艺：焊接工艺采用二氧化碳保护焊，表面无砂眼、折角处圆滑、无毛刺；各接合部连接合理。表面光滑平整，色泽均匀，不露底、剥落、凹凸不平和明显流挂、疙瘩、皱纹等表面瑕疵，无烘烤过度的焦糊痕迹。 使用数控机床全自动生产，尺寸精准；隧道式10道防锈前处理，确保钢板不生锈。 表面处理：静电喷雾式烤漆，喷漆厚度20um左右，膜厚均匀内外如一，能耐强撞力。 4层可调节层板，每层层板承重300KG |  |  |  |
| 60 | 餐桌 | 基材：采用优质环保ENF级浸渍胶膜纸饰面刨花板，须符合GB/T 29899-2013、GB/T 39600-2021、JC/T 2039-2010、GB 18580-2017、GB/T 15102-2017、GB/T 35601-2017、GB/T 17657-2022标准的要求，含水率＞8%，甲醛释放量（1m³气候箱法）≤未检出，总挥发性有机化合物（TVOC）≤未检出，静曲强度≥20.8MPa，弹性模量≥2810MPa，内结合强度≥0.73MPa，表面胶合强度≥1.75MPa，板面握螺钉力≥1330，板边握螺钉力≥1050N，表面耐香烟灼烧≥5级，表面耐干热≥5级，表面耐污染腐蚀≥5级，表面耐龟裂≥5级，表面耐水蒸气≥5级，耐光色牢度≥4-5级，抗细菌性能检测合格：抗细菌率（至少包含5种：乙型溶血性链球菌、嗜麦芽窄食单胞菌、乙型副伤寒沙门氏菌、甲型副伤寒沙门氏菌、鲍曼不动杆菌）≥99.96%（培养24h），防霉菌性能检测合格：防霉菌（至少包含4种：绿色木霉、光孢短柄帚霉、赭绿青霉、桔青霉）等级检测为0级（不长）。 封边：采用优质环保PVC封边条，须符合QB/T 4463-2013标准的要求，塑料封边条外观检测合格：表面无皱纹、裂纹、折痕、暗条痕、染色线、刀线、油渍、污点、黑斑、粘胶和杂质，无明显气泡、针孔、划痕、波纹，表面光滑，花纹且清晰、均匀，无漏印，颜色色泽均匀，无明显色差，边缘光滑平直，无缺损，边缘直线度≤1.0mm/m，截面翘曲度≤0.2%，理化性能：耐干热性应无龟裂、无鼓泡，耐磨性磨30r后无露底现象，耐开裂性（耐龟裂性）≥1级，耐冷热循环性应无龟裂、无鼓泡、无变色、无起皱，甲醛释放量≤未检出。 钢架：采用优质钢架，须符合GB/T 3325-2017、QB/T3826-1999、QB/T 3832-1999标准的要求，中性盐雾试验经连续喷雾24H后涂层耐腐蚀等级≥10级，金属件喷涂层检测无漏喷、锈蚀和脱色、掉色现象，光滑均匀、色泽一致，无流挂、疙瘩、皱皮、飞漆等缺陷。 螺丝：采用优质螺丝，须符合GB/T 3325-2017标准的要求，金属电镀层理化性能经抗盐雾试验后检测无锈点。 |  |  |  |
| 61 | 餐桌（电动） | ▲基材：采用优质环保ENF级中密度纤维板，经高温防潮、防腐、防虫处理，须符合GB/T 11718-2021、GB/T 15102-2017、GB 18580-2017、GB/T 39600-2021、GB/T 35601-2017标准的要求，甲醛释放量分级要求（1m³气候箱法，室内用人造板及其制品甲醛释放量分级ENF级）≤0.014mg/m³，苯含量≤未检出，甲苯含量≤未检出，二甲苯含量≤未检出，总挥发性有机化合物（TVOC）≤未检出，内结合强度≥1.53MPa，外观质量：不得分层、鼓泡或炭化，不得局部松软，不得板边缺损，不得油污斑点或异物，不得压痕，板面握螺钉力≥1860N，板边握螺钉力≥1040N，静曲强度≥37.8MPa，弹性模量≥4320MPa，吸水厚度膨胀率≤2.1%，表面胶合强度≥2.24MPa。 ▲饰面：采用优质实木木皮贴面，厚度≥0.8mm，经过7-9道涂研工艺处理。木皮须符合GB/T 13010-2020、GB 18580-2017标准的要求，甲醛释放量（1m³气候箱法）≤0.017mg/m³，单板含水率≥7%。 三合一连接件：采用优质三合一连接件，须符合GB/T 28203-2011标准的要求，外观检测合格：金属件表面应无锈蚀、毛刺刃口、露底，光滑平整，无起泡、泛黄、花斑、烧焦、裂纹、划痕、磕碰伤，塑料部位表面应光洁平滑，无裂纹、划伤、沙粒、疙瘩、麻点，色泽一致，金属电镀层抗盐雾试验18h检测无锈点，力学性能检测符合：三合一偏心连接件偏心体抗压强度≥302N，三合一偏心连接件预埋螺母抗拉强度≥1002N，三合一偏心连接件中连接螺杆螺纹与预埋螺母的抗拉强度≥2440N，三合一偏心连接件中偏心体与连接螺杆的扭矩≥7.8N·m。 涂饰：采用优质环保水性漆，须符合GB 18581-2020、GB/T 18581-2020、GB/T 23999-2009标准的要求，甲醛含量≤未检出，在容器中状态搅拌后均匀无硬块，光泽≥63.2°，硬度（擦伤）≥3H，附着力≤0级，耐磨性≤0.020g。 螺丝：采用优质螺丝，须符合GB/T 3325-2017标准的要求，金属电镀层理化性能经抗盐雾试验后检测无锈点。 |  |  |  |
| 62 | 餐桌（电动） | 基材：采用优质环保ENF级中密度纤维板，经高温防潮、防腐、防虫处理，须符合GB/T 11718-2021、GB/T 15102-2017、GB 18580-2017、GB/T 39600-2021、GB/T 35601-2017标准的要求，甲醛释放量分级要求（1m³气候箱法，室内用人造板及其制品甲醛释放量分级ENF级）≤0.014mg/m³，苯含量≤未检出，甲苯含量≤未检出，二甲苯含量≤未检出，总挥发性有机化合物（TVOC）≤未检出，内结合强度≥1.53MPa，外观质量：不得分层、鼓泡或炭化，不得局部松软，不得板边缺损，不得油污斑点或异物，不得压痕，板面握螺钉力≥1860N，板边握螺钉力≥1040N，静曲强度≥37.8MPa，弹性模量≥4320MPa，吸水厚度膨胀率≤2.1%，表面胶合强度≥2.24MPa。 饰面：采用优质实木木皮贴面，厚度≥0.8mm，经过7-9道涂研工艺处理。木皮须符合GB/T 13010-2020、GB 18580-2017标准的要求，甲醛释放量（1m³气候箱法）≤0.017mg/m³，单板含水率≥7%。 三合一连接件：采用优质三合一连接件，须符合GB/T 28203-2011标准的要求，外观检测合格：金属件表面应无锈蚀、毛刺刃口、露底，光滑平整，无起泡、泛黄、花斑、烧焦、裂纹、划痕、磕碰伤，塑料部位表面应光洁平滑，无裂纹、划伤、沙粒、疙瘩、麻点，色泽一致，金属电镀层抗盐雾试验18h检测无锈点，力学性能检测符合：三合一偏心连接件偏心体抗压强度≥302N，三合一偏心连接件预埋螺母抗拉强度≥1002N，三合一偏心连接件中连接螺杆螺纹与预埋螺母的抗拉强度≥2440N，三合一偏心连接件中偏心体与连接螺杆的扭矩≥7.8N·m。 涂饰：采用优质环保水性漆，须符合GB 18581-2020、GB/T 18581-2020、GB/T 23999-2009标准的要求，甲醛含量≤未检出，在容器中状态搅拌后均匀无硬块，光泽≥63.2°，硬度（擦伤）≥3H，附着力≤0级，耐磨性≤0.020g。 螺丝：采用优质螺丝，须符合GB/T 3325-2017标准的要求，金属电镀层理化性能经抗盐雾试验后检测无锈点。 电动转盘，运转流畅。 |  |  |  |
| 63 | 餐椅 | 面料：采用优质PU革（超纤皮），须符合GB/T 16799-2018标准的要求，感官要求：全张革厚薄基本均匀，无油腻感，革身平整、柔软、丰满有弹性，正面革不裂面、无管皱，主要部位不松面；摩擦色牢度检测：干擦≥4-5级（500次），湿擦≥4-5级（250次），碱性汗液≥4-5级（80次）；耐光性≥5级，涂层粘着牢度≥2.8N/10mm，耐折牢度（50000次）无裂纹，耐磨性(CS-10，500g，500r)无明显损伤、剥落，撕裂力≥34N，气味≤1级，pH≥3.9，pH稀释差(当pH值<4.0时，检验稀释差)≤0.1，游离甲醛≤未检出，挥发性有机物（VOC）≤未检出，可萃取重金属（铅、镉）≤未检出，禁用偶氨染料≤未检出。 海棉：采用优质高弹阻燃海绵，密度高、弹性好、柔软适中。海绵须符合GB/T 10802-2006、QB/T 1952.1-2012、QB/T2280-2016、GB 17927.1-2011标准的要求，表观密度≥61.4kg/m³，回弹性能≥67%，阻燃性能：抗引燃特性试验-阻燃I级-阴燃的香烟检测：未观察到试样表面或内部出现任何续燃、阴燃现象，甲醛释放量≤0.012mg/㎡.h，25%压陷硬度≥228N，75%压缩永久变形≤2.7%，拉伸强度≥173.2kPa，撕裂强度≥4.6N/cm。 框架：采用优质实木外架，并经防腐、防蛀处理。实木外架须符合GB/T 3324-2017、GB/T 1927.9-2021标准的要求，甲醛释放量≤未检出，抗弯强度≥91.3MPa，木制件外观检测应无贯通裂缝，应无虫蛀现象，应无腐朽材，无树脂囊，无节子，无死节、孔洞、夹皮和树脂道、树胶道，无其他轻微材质缺陷。 涂饰：采用优质环保水性漆，须符合GB 18581-2020、GB/T 18581-2020、GB/T 23999-2009标准的要求，甲醛含量≤未检出，在容器中状态搅拌后均匀无硬块，光泽≥63.2°，硬度（擦伤）≥3H，附着力≤0级，耐磨性≤0.020g。 |  |  |  |
| 64 | 演讲台 | 基材：采用优质环保ENF级中密度纤维板，经高温防潮、防腐、防虫处理，须符合GB/T 11718-2021、GB/T 15102-2017、GB 18580-2017、GB/T 39600-2021、GB/T 35601-2017标准的要求，甲醛释放量分级要求（1m³气候箱法，室内用人造板及其制品甲醛释放量分级ENF级）≤0.014mg/m³，苯含量≤未检出，甲苯含量≤未检出，二甲苯含量≤未检出，总挥发性有机化合物（TVOC）≤未检出，内结合强度≥1.53MPa，外观质量：不得分层、鼓泡或炭化，不得局部松软，不得板边缺损，不得油污斑点或异物，不得压痕，板面握螺钉力≥1860N，板边握螺钉力≥1040N，静曲强度≥37.8MPa，弹性模量≥4320MPa，吸水厚度膨胀率≤2.1%，表面胶合强度≥2.24MPa。 饰面：采用优质实木木皮贴面，厚度≥0.8mm，经过7-9道涂研工艺处理。木皮须符合GB/T 13010-2020、GB 18580-2017标准的要求，甲醛释放量（1m³气候箱法）≤0.017mg/m³，单板含水率≥7%。 三合一连接件：采用优质三合一连接件，须符合GB/T 28203-2011标准的要求，外观检测合格：金属件表面应无锈蚀、毛刺刃口、露底，光滑平整，无起泡、泛黄、花斑、烧焦、裂纹、划痕、磕碰伤，塑料部位表面应光洁平滑，无裂纹、划伤、沙粒、疙瘩、麻点，色泽一致，金属电镀层抗盐雾试验18h检测无锈点，力学性能检测符合：三合一偏心连接件偏心体抗压强度≥302N，三合一偏心连接件预埋螺母抗拉强度≥1002N，三合一偏心连接件中连接螺杆螺纹与预埋螺母的抗拉强度≥2440N，三合一偏心连接件中偏心体与连接螺杆的扭矩≥7.8N·m。 涂饰：采用优质环保水性漆，须符合GB 18581-2020、GB/T 18581-2020、GB/T 23999-2009标准的要求，甲醛含量≤未检出，在容器中状态搅拌后均匀无硬块，光泽≥63.2°，硬度（擦伤）≥3H，附着力≤0级，耐磨性≤0.020g。 螺丝：采用优质螺丝，须符合GB/T 3325-2017标准的要求，金属电镀层理化性能经抗盐雾试验后检测无锈点。 |  |  |  |
| 65 | 主席台 | 基材：采用优质环保ENF级中密度纤维板，经高温防潮、防腐、防虫处理，须符合GB/T 11718-2021、GB/T 15102-2017、GB 18580-2017、GB/T 39600-2021、GB/T 35601-2017标准的要求，甲醛释放量分级要求（1m³气候箱法，室内用人造板及其制品甲醛释放量分级ENF级）≤0.014mg/m³，苯含量≤未检出，甲苯含量≤未检出，二甲苯含量≤未检出，总挥发性有机化合物（TVOC）≤未检出，内结合强度≥1.53MPa，外观质量：不得分层、鼓泡或炭化，不得局部松软，不得板边缺损，不得油污斑点或异物，不得压痕，板面握螺钉力≥1860N，板边握螺钉力≥1040N，静曲强度≥37.8MPa，弹性模量≥4320MPa，吸水厚度膨胀率≤2.1%，表面胶合强度≥2.24MPa。 饰面：采用优质实木木皮贴面，厚度≥0.8mm，经过7-9道涂研工艺处理。木皮须符合GB/T 13010-2020、GB 18580-2017标准的要求，甲醛释放量（1m³气候箱法）≤0.017mg/m³，单板含水率≥7%。 三合一连接件：采用优质三合一连接件，须符合GB/T 28203-2011标准的要求，外观检测合格：金属件表面应无锈蚀、毛刺刃口、露底，光滑平整，无起泡、泛黄、花斑、烧焦、裂纹、划痕、磕碰伤，塑料部位表面应光洁平滑，无裂纹、划伤、沙粒、疙瘩、麻点，色泽一致，金属电镀层抗盐雾试验18h检测无锈点，力学性能检测符合：三合一偏心连接件偏心体抗压强度≥302N，三合一偏心连接件预埋螺母抗拉强度≥1002N，三合一偏心连接件中连接螺杆螺纹与预埋螺母的抗拉强度≥2440N，三合一偏心连接件中偏心体与连接螺杆的扭矩≥7.8N·m。 涂饰：采用优质环保水性漆，须符合GB 18581-2020、GB/T 18581-2020、GB/T 23999-2009标准的要求，甲醛含量≤未检出，在容器中状态搅拌后均匀无硬块，光泽≥63.2°，硬度（擦伤）≥3H，附着力≤0级，耐磨性≤0.020g。 螺丝：采用优质螺丝，须符合GB/T 3325-2017标准的要求，金属电镀层理化性能经抗盐雾试验后检测无锈点。 |  |  |  |
| 66 | 主席椅 | 面料：采用优质PU革（超纤皮），须符合GB/T 16799-2018标准的要求，感官要求：全张革厚薄基本均匀，无油腻感，革身平整、柔软、丰满有弹性，正面革不裂面、无管皱，主要部位不松面；摩擦色牢度检测：干擦≥4-5级（500次），湿擦≥4-5级（250次），碱性汗液≥4-5级（80次）；耐光性≥5级，涂层粘着牢度≥2.8N/10mm，耐折牢度（50000次）无裂纹，耐磨性(CS-10，500g，500r)无明显损伤、剥落，撕裂力≥34N，气味≤1级，pH≥3.9，pH稀释差(当pH值<4.0时，检验稀释差)≤0.1，游离甲醛≤未检出，挥发性有机物（VOC）≤未检出，可萃取重金属（铅、镉）≤未检出，禁用偶氨染料≤未检出。 海棉：采用优质高弹阻燃海绵，密度高、弹性好、柔软适中。海绵须符合GB/T 10802-2006、QB/T 1952.1-2012、QB/T2280-2016、GB 17927.1-2011标准的要求，表观密度≥61.4kg/m³，回弹性能≥67%，阻燃性能：抗引燃特性试验-阻燃I级-阴燃的香烟检测：未观察到试样表面或内部出现任何续燃、阴燃现象，甲醛释放量≤0.012mg/㎡.h，25%压陷硬度≥228N，75%压缩永久变形≤2.7%，拉伸强度≥173.2kPa，撕裂强度≥4.6N/cm。 框架：采用优质实木外架，并经防腐、防蛀处理。实木外架须符合GB/T 3324-2017、GB/T 1927.9-2021标准的要求，甲醛释放量≤未检出，抗弯强度≥91.3MPa，木制件外观检测应无贯通裂缝，应无虫蛀现象，应无腐朽材，无树脂囊，无节子，无死节、孔洞、夹皮和树脂道、树胶道，无其他轻微材质缺陷。 涂饰：采用优质环保水性漆，须符合GB 18581-2020、GB/T 18581-2020、GB/T 23999-2009标准的要求，甲醛含量≤未检出，在容器中状态搅拌后均匀无硬块，光泽≥63.2°，硬度（擦伤）≥3H，附着力≤0级，耐磨性≤0.020g。 |  |  |  |

投标人名称(加盖公章):

日  期:       年    月    日

注：

1.投标供应商按照“招标文件要求技术参数”对应填写“投标文件响应技术参数”。未提供投标文件响应内容的具体参数，造成技术参数缺项或者负偏离，因此影响投标人得分的，是投标人的风险。

- 2.当“投标文件响应技术参数”优于“招标文件要求技术参数”时，“偏离情况”栏应填写“无偏离”。

- 3.当“投标文件响应技术参数”满足或与“招标文件要求技术参数”一致时，“偏离情况”栏应填写“无偏离”。

4.当“投标文件响应技术参数”低于或少于“招标文件要求技术参数”时，“偏离情况”栏应填写“负偏离”。

5.“▲”为重要技术指标，其他为一般指标。投标人须如实填写技术参数偏离表，▲重要技术指标证明材料需标明所在页码，如虚假应标采购人及评标委员会有权追求其法律责任。

所有标注“▲”项为本次家具产品关键技术参数指标，投标人须提供自2023年1月至发布招标公告截止前国家认可的第三方检测机构或检测中心出具的带有CMA或CNAS标志的合格检测报告扫描件（检测报告须带有可查询防伪的二维码）以及检测报告的查询链接及查询截图予以佐证，关键技术参数指标佐证不全或不满足的均视为负偏离。

格式二十一、售后服务方案

（按招标文件要求提供，格式自拟）

格式二十二、本项目实施方案

（按招标文件要求提供，格式自拟）

格式二十三、产品设计方案

（按招标文件要求提供，格式自拟）

格式二十四、产品质量保证措施

（按招标文件要求提供，格式自拟）

格式二十五、中小企业声明函

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库[2020]46号）的规定，本公司（联合体）参加（单位名称）的（项目名称）采购活动，提供的货物全部由符合政策要求的中小企业制造，相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：

1.（标的名称） 属于（采购文件中明确的所属行业）行业；制造商为（企业名称），从业人员   人，营业收入为    万元，资产总额为    万元，属于 （中型企业、小型企业、微型企业）；

2.（标的名称） 属于（采购文件中明确的所属行业）行业；制造商为（企业名称），从业人员   人，营业收入为    万元，资产总额为    万元，属于 （中型企业、小型企业、微型企业）；

······

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

投标人名称(加盖公章):

日  期:        年    月    日

注: 从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

1.中标人享受价格折扣的，其声明函将随中标结果同时公告，接受社会监督；

2.中型企业不享受优惠；

3.小型、微型企业提供中型企业制造的货物的，视同为中型企业；

4.小型和微型企业产品包括货物及其提供的服务与工程，无法认定小型和微型企业的，不享受价格扣除。

格式二十六、监狱企业证明函

根据《财政部 司法部关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库【2014】68号)的规定，            (投标人名称)           为监狱企业。

特此证明。

省级以上监狱管理局、戒毒管理局(含新疆生产建设兵团)(盖章):

投标人名称(加盖公章):

日  期:        年    月    日

注:投标人不提供监狱企业证明函的，将不能享受政府采购扶持监狱企业的政策。

格式二十七、  残疾人福利性单位声明函

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕 141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加______单位的______项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

特别提醒：

1.中标供应商享受价格折扣的，其声明函将随中标结果同时公告，接受社会监督。

2.享受政府采购支持政策的残疾人福利性单位应当同时满足以下条件：

（1）安置的残疾人占本单位在职职工人数的比例不低于25%（含25%），并且安置的残疾人人数不少于10人（含10人）；

（2）依法与安置的每位残疾人签订了一年以上（含一年）的劳动合同或服务协议；

（3）为安置的每位残疾人按月足额缴纳了基本养老保险、基本医疗保险、失业保险、工伤保险和生育保险等社会保险费；

（4）通过银行等金融机构向安置的每位残疾人，按月支付了不低于单位所在区县适用的经省级人民政府批准的月最低工资标准的工资；

（5）提供本单位制造的货物、承担的工程或者服务（以下简称产品），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

前款所称残疾人是指法定劳动年龄内，持有《中华人民共和国残疾人证》或者《中华人民共和国残疾军人证（1至8级）》的自然人，包括具有劳动条件和劳动意愿的精神残疾人。在职职工人数是指与残疾人福利性单位建立劳动关系并依法签订劳动合同或者服务协议的雇员人数。

投标人名称（加盖公章）：

日  期:    年    月    日

格式二十八、投标人所投节能优先采购产品一览表

项目名称：

项目编号：

| 序号 | 产品名称 | 品牌型号 | 数量 | 单价（单位：元) | 小计（单位：元) | 价格折扣（折扣率3%） | 折扣后价格 | 证明材料所在页码 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  | A |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  | B |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  | C |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  | D |  |  |  |
| … | … | … | … | … | … | … | … | … |
| 合计（单位：元) |  |  |  |  | A+B+C+D+… | … | … | … |

投标人名称(加盖公章):

日  期:       年    月    日

注:如投标产品列入节能产品政府采购品目清单（政府强制采购节能产品以外的），投标人应填写本表。表后附投标产品国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品认证证书扫描件。

格式二十九、投标人所投环保优先采购产品一览表

项目名称：

项目编号：

| 序号 | 产品名称 | 品牌型号 | 数量 | 单价（单位：元) | 小计（单位：元) | 价格折扣（折扣率3%） | 折扣后价格 | 证明材料所在页码 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  | A |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  | B |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  | C |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  | D |  |  |  |
| … | … | … | … | … | … | … | … | … |
| 合计（单位：元) |  |  |  |  | A+B+C+D+… | … | … | … |

投标人名称(加盖公章):

日  期:       年    月    日

注:如投标产品列入环境标志产品政府采购品目清单，投标人应填写本表。表后附投标产品国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的环境标志产品认证证书扫描件。

格式三十、其它证明材料

注:投标人认为需要提供与评标直接相关的其他材料，但应注意不要提供与评标无直接关联的文件材料。（加盖公章的扫描件）

第五章  资格审查项、符合性审查项及评分标准

一、资格审查

投标人须提供下列各项资料，且所提供的资料满足招标文件要求，有任意一项未提交或审查不合格的，其投标将被按照无效投标处理，不得进入符合性评审：

1、投标声明函

2、统一社会信用代码营业执照

3、诊床、诊椅制造商的一类医疗器械生产备案证明

4、财务状况报告

5、依法缴纳税收和社会保障资金的相关材料

6、投标人没有重大违法记录的声明

7、信用记录信息查询结果

8、非进口产品声明函

9、具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的证明材料

二、符合性审查

投标人须提供下列各项资料，且所提供的资料满足招标文件要求，有任意一项未提交或不满足的，经评标委员会半数以上成员一致同意，其投标将被按照无效投标处理，经评标委员会认定的无效投标文件不得进入详细评审：

1、法人授权委托书

2、开标一览表

3、投标报价明细表

- 三、评分标准

| 序号 | 评审项目 | 标 准 | 分值 |
| --- | --- | --- | --- |
| 一、价格评审 |  |  | 30 |
| 1 投标报价 | 投标报价 | 1、满足招标文件要求且投标价格最低的投标报价为评标基准价，其投标人的报价分为最高分30分； 2、其他投标人的报价分按以下公式计算： 报价得分=(评标基准价／投标报价)×价格权值×100； 3、小型、微型企业价格折扣率： 其中小型、微型企业参与投标的，对其产品价格给予10%的扣除，用扣除后的价格参与评审。监狱企业、残疾人福利性单位视同小型、微型企业。 4、节能、环保产品价格折扣率： 属于政府优先采购的节能、环保产品，执行价格扣除的，对其投标价格给予3%的价格扣除，并按照扣除后的价格参加评审。 5、评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，投标人需提供书面说明及证明材料；投标人不能证明其报价合理性的，评标委员会将按无效投标处理。 | 30 |
| 二、商务部分 |  |  | 40 |
| 2 商务部分 | 企业认证 | 投标人具备拥有以下全部12项认证的得6分，每缺一项扣1分，最高得6分，最低0分： - 1.质量管理体系认证证书； - 2．环境管理体系认证证书； - 3．职业健康安全管理体系认证证书； - 4．十二星售后服务体系完善程度认证证书； - 5．安全生产标准化一级认证证书； - 6．中国森林认证产销监管链认证证书； - 7．Greenguard GOLD绿色卫士金级认证证书； - 8．5A级企业标准管理体系认证； - 9．企业诚信管理体系认证证书； - 10．产品安全认证证书； - 11．有害物质过程控制管理体系认证证书； - 12．能源管理体系认证证书。 投标人须提供证书的原件扫描件以及证书颁发机构的官方网站或全国认证认可信息公共服务平台网站的查询有效的查询网址及查询截图，不提供、提供不齐全、失效或未在有效期内的均判定为缺失。 | 6 |
|  | 产品认证 | 投标人具备拥有以下全部9项认证的得9分，每缺一项扣1分，最高得9分，最低0分： - 投标人具备有效期内的中国环境标志产品认证证书，认证范围须包含实木、人造板、软体、钢木、金属、综合类木家具； - 投标人具备有效期内的中国环保产品认证证书，认证范围须包含木制办公、沙发、金属办公、木制餐厅、木制公共场所、其他软体、钢制柜； - 投标人具备有效期内的中国绿色产品认证证书，认证范围须包含木家具（人造板、实木、板木）、金属家具、软体家具（沙发、椅类）、塑料家具； - 投标人具备有效期内的家具产品有害物质限量认证证书，认证范围须包含木家具（实木、板木、人造板）、金属家具、软体家具（沙发、椅类）； - 投标人具备有效期内的低VOCs家具产品认证证书，认证范围须包含木家具（实木、板木、人造板）、金属家具、软体家具（沙发、椅类）； - 投标人具备有效期内的人类工效学产品认证证书，认证范围须包含桌台类、椅凳类、柜架类、沙发类、屏风类； - 投标人具备有效期内的家具产品环保卫士认证证书，认证范围须包含木家具（实木、板木、人造板）、金属家具、软体家具（沙发、椅类）； - 投标人具备有效期内的ISO 14025 III型环境标志认证证书，认证范围须包含实木、木质(制)、钢木、人造板、金属、软体、塑料、石材； - 投标人具备有效期内的碳足迹管理体系认证证书，认证范围须包含实木、木质(制)、钢木、人造板、金属、钢塑、软体、塑料、石材； - 提供认证证书的认证范围页及认证产品页的原件的扫描件以及证书颁发机构的官方网站或全国认证认可信息公共服务平台网站的查询有效的查询网址及查询截图，认证范围提供不齐全或缺少以及证书未在有效期内的均判定为缺失。 | 9 |
|  | 发明专利 | 投标人具有自主发明专利（所有权人为投标人或投标人法定代表人）。 评分依据：提供专利的原件扫描件，每具有一个得0.2分，最高得2分。 | 2 |
|  | 类似业绩 | 投标人自2021年1月1日至本项目开标日的同类项目业绩，每提供一项得0.5分，最高得2分 评分依据：提供合同或中标通知书扫描件加盖投标人公章。 | 2 |
|  | 交货时间 | - 投标人的交货时间在满足20天的基础上每提前1天完成交货得0.5分，最多得5分。 - 评分依据：以开标一览表为准。 | 5 |
|  | 售后延长 | 投标人在质保期1年的基础上每延长1年质保得0.5分，最多得5分。 评分依据：以开标一览表为准。 | 5 |
|  | 售后能力认证 | 投标人具有五星级全国商品售后服务达标认证证书、五星级家具定制服务认证证书，每提供一个得0.5分，最高得1分。 须提供有效期内证书扫描件以及证书颁发机构官方网站或全国认证认可信息公共服务平台网站证书查询有效的查询网址及查询截图。 | 1 |
|  | 生产 能力 | 投标人具备拥有以下15项生产设备，本项起评分为5分，每缺一项扣1分，最高得5分，最低0分： 1、全自动数控板材开料锯；2、全自动高速封边机；3、六面数控钻孔中心；4、水性漆涂装生产线；5、整体异形砂光机；6、木皮贴面热压机；7、数控开榫机；8、木材干燥窑；9、中央吸尘设备；10、全自动木皮拼缝机；11、粉末喷涂线；12、数控转塔冲床；13、数控折弯机；14、激光切割机；15、横截木工圆锯机； 供应商须自有上述设备品类，需提供生产设备图片及发票扫描件。 | 5 |
|  | 检测 能力 | 投标人具备拥有以下15项检测设备，本项起评分为5分，每缺一项扣1分，最高得5分，最低0分： 1、综合力学试验机；2、甲醛检测仪；3、VOC分析仪；4、椅子旋转磨耗寿命试验机；5、盐雾试验箱；6、抽屉滑轨耐久试验机；7、柜门铰链耐久试验机；8、材料划痕试验机；9、电脑式单柱桌上型拉力试验机；10、紫外老化试验机；11、大型跌落试验机；12、边压强度试验机；13、木材含水率测定仪；14、冷热冲击试验箱；15、全自动破裂强度试验机； 供应商须自有上述设备品类，需提供检测设备图片及发票扫描件。 | 5 |
| 三、技术部分 |  |  | 30 |
| 3 技术部分 | 技术指标响应 | ▲为重要技术指标，其他为一般指标，▲项每有一项负偏离扣2分，一般指标每有一项负偏离扣1分，直至扣完为止； 本项起评分为16分，最高得16分，最低0分。 评分依据：投标人须如实填写技术参数偏离表，▲重要技术指标证明材料需标明所在页码，如虚假应标采购人及评标委员会有权追求其法律责任。 所有标注“▲”项为本次家具产品关键技术参数指标，投标人须提供自2023年1月至发布招标公告截止前国家认可的第三方检测机构或检测中心出具的带有CMA或CNAS标志的合格检测报告扫描件（检测报告须带有可查询防伪的二维码）以及检测报告的查询链接及查询截图予以佐证，关键技术参数指标佐证不全或不满足的均视为负偏离。 | 16 |
|  | 售后服务方案 | 评标委员会根据投标人制定的本项目售后服务方案内容（内容包括但不限于售后服务质量保证措施、维护服务响应时间等）对本项目响应程度评分： 方案内容科学合理、措施完善，针对性强的，得3分；方案内容比较科学合理、措施完善，针对性较强的，得2分；方案内容一般，针对性一般，得1分；未提供或完全不满足采购需求，得0分。 评分依据：投标供应商针对本项目制定的售后服务方案。 | 3 |
|  | 本项目实施方案 | 评标委员会根据投标人制定的本项目实施方案内容对本项目响应程度评分： 方案合理可行，操作性强的得5分；方案合理可行，操作性较好的得3分；方案基本可行，操作性基本可行的得1分；未提供或完全不满足采购需求，得0分。 - 评分依据：投标人制定的本项目的实施方案。 | 5 |
|  | 产品设计方案 | 评标委员会根据投标人制定的本项目产品设计方案内容对本项目响应程度评分： - 方案内容完整合理，产品的款式、风格、材质、色调统一、针对性强的3分；方案内容比较完整合理，产品的款式、风格、材质、色调较为统一、针对性较强的得2分；方案内容一般，产品的款式、风格、材质、色调杂乱，针对性一般的得1分；未提供或完全不满足采购需求，得0分。 - 评分依据：投标人制定的本项目产品设计方案。 | 3 |
|  | 产品质量 保证措施 | 评标委员会根据投标人制定的本项目产品质量保证措施内容[内容包括但不限于原材料检测、生产环节质检、成品检测等，考察家具成品验收方案（包括初步检验、安装检验、环境检测等）、配合釆购方送检案的可行性和完善程度等]对本项目响应程度评分： - 措施详细、完善、合理，针对性强，得3分；措施较详细、完善、合理，针对性较强，得2分；措施一般，针对性一般得1分；未提供或完全不满足采购需求，得0分。 - 评分依据：投标人制定的本项目产品质量保证措施。 | 3 |

【通用部分】

第一章  投标人须知

一、总 则

1.适用范围及编制依据:

1.1本招标文件仅适用于本项目投标邀请中所叙述的招标项目。

1.2本招标文件依据《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国政府采购法实施条例》、《政府采购货物和服务招标投标管理办法》等有关法律法规及规定编制。

2.定义：

2.1“采购中心”指 公主岭市政府采购中心 ，为本次采购活动的组织者。

2.2“采购人”指本项目的委托单位。

2.3“投标人”指按本文件规定领取招标文件确认参加投标的，且响应招标文件要求，向采购中心提交投标文件的供应商。

2.4“招标方”指采购人和采购中心。

2.5“货物”指本文件中所述所有货物及相关服务。

2.6“日”指日历日。

3.投标费用:投标人应自行承担所有与编写和提交投标文件有关的费用，无论投标的结果如何，招标方在任何情况下均无义务和责任承担这些费用。

二、招标文件说明

4.招标文件的法律效力

本招标文件阐明了投标人所需提供货物和相关服务的范围和招标投标的程序，是本次招标活动具有法律效力的文件,同时也是评标的重要依据。投标人应认真阅读和充分理解招标文件中所有的事项、格式条款和规范等要求，如投标人没有按照招标文件要求提交全部文件资料或投标文件没有对招标文件在各方面都做出实质性响应，出现的相关不利后果，由投标人自行承担。

5.招标文件的澄清和修改

5.1 招标方可在投标截止时间15日前(含)对招标文件进行澄清、修改和补充。招标文件的澄清、修改、补充文件均作为招标文件的组成部分，与招标文件具有同等的法律效力。

5.2 对招标文件进行澄清、修改和补充的，将依法发布公告。

5.3 招标方可以视具体情况于投标截止时间3日前(含)自行决定酌情延长投标截止时间和开标时间，并将依法发布公告。在这种情况下，采购中心和投标人受投标截止时间制约的所有权利和义务均相应延长至新的投标截止时间。

5.4 当招标文件和澄清、修改和补充文件在同一内容的表述上不一致时，以最后发出的文件为准。

三、投标文件说明

6.投标语言

投标文件以及投标人与招标方就有关投标的来往函电均使用简体中文。

7.计量单位

计量单位应当使用中华人民共和国法定计量单位，招标文件的技术要求中另有规定的除外。

8.投标货币

投标人应以人民币填报投标报价，合同履行时采购人亦以人民币支付。

9.投标报价

9.1 投标总价包括投标人为完成本项目所发生的一切费用，估算错误或漏项的风险由投标人自行承担。

9.2 投标人对每包(每项货物)只能有一个不可变更的报价。任何有选择的报价或包含价格调整要求的投标，将被作为无效投标处理。

9.3 最低报价不能作为中标的保证。

10.投标有效期

10.1投标人投标有效期短于招标文件规定期限的，将被视为非响应投标而按照无效投标处理。

10.2在特殊情况下，在原投标有效期期满之前，采购中心可以要求投标人延长投标有效期。这种要求与答复均应以书面形式进行。在此种情况下，同意延长投标有效期的投标人除按照采购中心要求修改投标文件的有效期外，不能修改投标文件的其他内容。投标人拒绝延长投标有效期的，将被按照无效投标处理。

10.3 中标人的投标文件有效期等同于合同履行期。

11.投标文件的式样和签署

11.1 投标文件按照招标文件规定的格式和顺序编制，统一编目连续编码。注：须结合政采云平台系统。

11.2 投标人在投标文件中所签署的相关文件需要加盖公章的，均须按照招标文件的规定加盖与投标人名称相一致的公章，不得使用其他形式（如:合同章、专业章、财务章、彩喷或彩印）的印章。

11.3 招标文件中凡要求签署和/或加盖公章的，均须由投标人的法定代表人或其授权代理人手书签字和/或加盖投标人公章。投标文件由法定代表人签署的，须与其企业法人营业执照相符；由授权代理人签署的，须提交书面形式的《法人授权委托书》（按本招标文件规定的格式提交），凡手书签写部分均用不褪色墨水书写。

11.4 因投标文件字迹模糊或表达不清所引起的不利后果由投标人自行承担。投标文件中如有修改错漏处，应在修改处加盖投标人公章。

四、投 标

12.投标文件的递交

12.1、供应商须在“政采云投标客户端”按照本项目招标文件和政府采购云平台要求编制，将所有投标文件内容上传至“政采云”平台，并在开启时间持制作投标文件时用来加密的有效数字证书（CA认证）对响应文件进行解密。

12.2、供应商在制作投标文件时，投标文件以“政采云”平台的投标文件格式为准。

12.3、电子投标文件中反应供应商资格审查的图片、扫描件、文字描述等，必须清晰可见。

12.4、若供应商上传的电子投标文件因无法解密而对响应文件无法进行评审的，采购人可以拒绝该供应商投标。

12.5 投标截止时间结束后投标人不足三家的，不得开标。

13.投标文件的撤回、修改和补充

13.1 从开标时间起，至投标有效期期满，投标人不得撤回其投标。

13.2 在投标截止时间之后，投标人不得对其投标文件及开标一览表的内容做任何修改和补充。

五、开 标

14.开标说明

14.1 采购中心按招标文件规定的时间和地点组织开标活动，供应商法定代表人或其授权代理人应按时登录系统并解密。否则，由此产生的不利后果由投标人自行承担。开标过程中，如遇不可抗力或意外事件等情况，采购中心将暂时中断开标程序并依法处理后续事宜。

14.2开标仪式由采购中心主持，采购人代表及有关工作人员参加。

14.3开标时由供应商解密投标文件，确认无误后唱标。

14.4采购中心在开标仪式上，将公开唱出所有供应商的“开标一览表”的内容，以及采购中心认为合适的其它内容并记录。

14.5 开标时有下列情形之一的为无效投标:

（1）到投标截止时间未签到的；（全流程电子化，不适用）

（2）检查过程中发现投标文件未按招标文件规定密封和包装的；（全流程电子化，不适用）

（3）提交的开标一览表不符合招标文件规定的；（全流程电子化，结合政采云平台系统）

（4）未领取招标文件，确认参加投标的（全流程电子化，不适用）；

（5）投标人名称与确认参加投标的投标人名称不符的（全流程电子化，不适用）；

（6）报价超过招标文件中规定的预算金额或者最高限价的；（全流程电子化，结合政采云平台系统）

（7）法律、法规和招标文件规定的的其他无效情形。

- 投标文件有效性审查、资格审查

- 15. 投标文件有效性审查

15.1开标结束后将对投标文件的有效性进行审查，出现以下情况的，将按无效投标处理：

- 提供投标文件份数未满足招标文件规定；（全流程电子化，不适用）

（2）正本与副本内容不一致；（全流程电子化，不适用）

- （3）未按招标文件规定印制；（全流程电子化，不适用）

（4）未按要求加盖投标人公章及有效签署；（全流程电子化，结合政采云平台系统）

- （5）提供虚假或失实材料，虚假应标；

- （6）不满足投标文件有效性的其它情形。

15.2 审查投标人是否存在串通投标行为:评标委员会发现投标人有下列情形之一的，将认定属于串通投标行为，相关投标人的投标应作无效投标处理。

（1）不同投标人的投标文件由同一单位或者个人编制；

（2）不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜；

（3）不同投标人的投标文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人；

（4）不同投标人的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异；

（5）不同投标人的投标文件相互混装；

（6）不同投标人的投标保证金从同一单位或者个人的账户转出；

（7）投标人串通投标的其他情形。

15.3 投标人的串标责任不因投标人的无效投标、落标、废标等原因而免除。

15.4 在评标过程中，评标委员会发现投标人有恶意串通、妨碍其他投标人的竞争行为、损害采购人或者其他投标人的合法权益等情形的，应当认定其投标无效，并书面报告本级财政部门。

16.资格审查

16.1开标结束后，将依照政府采购相关法律法规和招标文件的规定，对投标人的资格进行审查，资格审查不合格的投标人按照无效投标处理。

16.2根据《财政部关于在政府采购活动中查询及使用信用记录有关问题的通知》财库[2016]125号的规定，各投标人在本项目招标公告发布之日起到投标截止时间期间，通过“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）等渠道查询主体信用记录，并将信用记录信息查询记录作为投标文件的组成部分。评标委员会对列入失信被执行人、重大税收违法失信主体、政府采购严重违法失信行为记录名单，拒绝其继续参与本项目政府采购活动，按照无效投标处理。

两个以上的自然人、法人或者其他组织组成一个联合体，以一个投标人的身份共同参加政府采购活动的，应当对所有联合体成员进行信用记录查询，联合体成员存在不良信用记录的，视同联合体存在不良信用记录。

17.合格投标人不足3家的，不得评标。

七、评 标

18.评标工作由采购中心负责组织，具体评标工作由依法组建的评标委员会负责。评标委员会由有关的技术、经济方面的专家组成。评标委员会的专家成员从省级专家库中抽取产生。需要设立评标委员会主任的，评标委员会主任由专家担任，由评标委员会成员选举产生，负责主持具体评标工作。评标委员会根据有关法律法规和招标文件规定的评标方法和标准独立评标，负责完成评标的全过程。

18.1 评标原则和纪律：

（1）客观、公平、公正和诚实信用；

（2）依据法律和招标文件规定科学、合理评标，择优推荐中标候选人；

（3）独立评审，禁止任何有失公平、公正的串通行为；

（4）反不正当竞争；

（5）恪守保密义务，凡与审查、澄清、评价和比较投标的有关资料以及授标意见等，不得向投标人及与评标无关的其他人员泄露。

18.2 评标委员会对投标文件中的明显错误，有权按以下原则处理:

（1）大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；

（2）单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价。

（3）总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准；

（4）对明显且可以推知其原义的笔误，依据其原义进行修正；对不同文字文本投标文件的解释发生异议的，以中文文本为准。

（5）同时出现两种以上不一致的，按照前款规定的顺序修正。

18.3 投标的澄清（全流程电子化，结合政采云平台系统）

（1）评标委员会有权要求投标人对投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误等内容作必要的澄清、说明或者补正。该要求应当采用书面形式提出。

（2）投标人必须按照评标委员会通知的内容和时间做出书面答复，该答复应加盖投标人公章，并经法定代表人或投标人代表签字确认，作为投标文件的组成部分。澄清、说明或者补正不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。投标人拒不按照要求对投标文件进行澄清、说明或者补正的，将作为无效投标处理。

（3）评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响货物质量或者不能诚信履约的，投标人需提供书面说明及证明材料；投标人拒不提供书面说明或者提供的书面说明及相关证明材料不能证明其报价合理性的，评标委员会将按无效投标处理。

18.4 政府强制采购节能产品的规定

按照财政部、发展改革委、生态环境部、市场监管总局最新发布执行的《关于调整优化节能产品、环境标志产品政府采购执行机制的通知》的规定，《招标内容和相关要求》中凡包含强制采购产品的，投标人必须提供认证证书，否则投标无效。

18.5《招标内容和相关要求》中包含计算机设备的，投标人必须投标预装正版操作系统软件的计算机产品，否则投标无效。

18.6符合性评审

评标委员会应当根据招标文件规定，对通过了有效性及资格审查的投标文件进行符合性评审，以确定其是否满足招标文件的实质性要求。

18.7 详细评审

18.7.1评标委员会只对通过了符合性审查的投标文件进行详细评审。评标委员会按照评分标准进行评标计分。所有评委给每一投标人的评分的算术平均值为该投标人的最终得分。最终得分非整数的，保留至小数点后两位，小数点后第三位按照四舍五入的规则计算。

18.7.2评标结果汇总完成后，除下列情形外，任何人不得修改评标结果：

（1）分值汇总计算错误的；

（2）分项评分超出评分标准范围的；

（3）评标委员会成员对客观评审因素评分不一致的；

（4）经评标委员会认定评分畸高、畸低的。

评标报告签署前，经复核发现存在以上情形之一的，评标委员会应当当场修改评标结果，并在评标报告中记载；评标报告签署后，采购中心发现存在以上情形之一的，应当组织原评标委员会进行重新评审，重新评审改变评标结果的，书面报告本级财政部门。

- 18.7.3评标委员会对投标人得分按照由高到低进行排序；得分相同的，投标报价低者排名在前；得分相同且投标报价相同的，按技术指标优劣顺序排列。

18.8推荐中标候选人和确定中标人

18.8.1提供相同品牌产品且通过有效性及资格审查、符合性评审的不同投标人参加同一合同项下投标的，按一家投标人计算，评审后得分最高的同品牌投标人获得中标人推荐资格；评审得分相同的，按照18.7.3的规定确定中标人推荐资格，其他同品牌投标人不作为中标候选人。

18.8.2对于非单一产品采购项目，如核心产品已在招标文件中载明，而多家投标人提供的核心产品品牌相同的，评审委员会应按18.8.1的规定处理。

18.8.3评标委员会向招标方出具书面评标报告，并推荐综合得分排名前三位的合格投标人作为中标候选人。

18.8.4采购人根据评标委员会提出的书面评标报告，依据本文件及相关法律法规确定中标人。

## 八、合同授予

19.定标

19.1采购人根据评标委员会出具的评审报告，确定综合评分排名第一的中标人候选人为中标人。如果中标人放弃中标或出现中标无效的情形，将根据实际情况确定排名在其下一下位的中标候选人为中标人，或重新招标。

19.2中标人如果放弃中标，招标方有权依照法律规定追究其相应的法律责任。

- 20.中标通知书

- 20.1采购人确定中标人后，采购中心将向中标人发出中标通知书，并将中标结果依法公告。

20.2中标通知书是合同的组成部分。

21.签订合同

21.1中标人应当在中标通知书发出之日起 30日内与采购人签订书面合同，由于中标人自身原因未及时签订合同的，招标方可以视为中标人自动放弃中标资格，中标人应当承担相应法律后果。

21.2 招标文件、中标人的投标文件及其双方确认的澄清文件等，均为有法律约束力的合同组成部分。

21.3 招标文件所附《合同条款和格式》是采购人与中标人签订合同的基本条款，投标人应认真阅读，在没有实质性违反招标文件及投标文件的前提下，采购人有权在合同签订前对合同条款进行适当修改、增加、删除，中标人不得以此为由拒绝签订合同。对此，请投标人参加投标前慎重考虑相关商业风险。

九、质疑与投诉

22.投标人质疑

22.1按照《中华人民共和国政府采购法》和《中华人民共和国政府采购法实施条例》及相关规定，若投标人认为采购文件、采购过程和中标、成交结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或者应知其权益受到损害之日起七个工作日内，以书面形式向采购人、采购中心提出质疑。

投标人应在法定质疑期内一次性提出针对同一采购程序环节的质疑。

22.2 质疑函应当包括以下内容:被质疑项目名称、项目编号、包号(如果有)、中标公告发布时间、具体、明确的质疑事项、事实依据和证明材料、必要的法律依据（具体条款）、投标人的名称、地址、邮编、联系人及有效联系方式(包括手机、电子邮箱)、提出质疑的日期等。

22.3 质疑函应当署名。投标人为自然人，应当由本人签字；投标人为法人或者其他组织的，应当由法定代表人、主要负责人签字或者盖章，并加盖公章。若投标人委托代理人进行质疑，代理人应当提交法定代表人针对当次质疑的授权委托书，授权委托书应当载明代理人的姓名或者名称、代理事项、具体权限、期限和相关事项。且公章不得以合同章或其他印章代替。

22.4有下列情形之一的，属于无效质疑，采购中心可不予受理:

22.4.1 未在法定期限内提出质疑的；

22.4.2质疑未以书面形式提出，或质疑函内容不符合本须知21.2和21.3条要求的；

22.4.3其它不符合受理条件的情形。

22.4.4采购人或采购中心将在收到书面质疑后七个工作日内作出答复，并以书面形式通知质疑投标人和其他有关投标人。

22.4.5质疑答复的内容不涉及商业秘密。对处理过程中知悉的国家秘密、商业秘密及个人隐私，知情人应当保密。

23.投标人投诉

质疑投标人对采购人或采购中心的答复不满意，以及采购人或采购中心未在规定时间内作出答复的，可以在答复期满后十五个工作日内向同级财政采购监管部门投诉。投标人投诉的事项不得超出已质疑事项的范围。

十、其它事项

24.废 标

24.1 本项目出现《政府采购法》第三十六条规定的废标情形时采购中心有权宣布本项目废标:

(1)符合专业条件的供应商或者对招标文件作实质响应的供应商不足三家的；

(2)出现影响采购公正的违法、违规行为的；

(3)投标人的报价均超过了采购预算，采购人不能支付的；

(4)因重大变故，采购任务取消的。

24.2招标方对受影响的投标人不承担任何责任，但因招标方出现影响采购公正的违法、违规行为引起的废标情形除外。如果项目分包，将以包为单位执行。

25.如本项目为面向中小企业预留份额的采购项目，通过发布公告方式邀请供应商后，符合资格条件的中小企业数量不足3家，应当终止采购项目，视同未预留的采购项目，重新组织采购活动。如果项目有面向中小企业预留份额采购包，将以包为单位执行。

26.履约保证金

按照“招标文件”规定执行。

27.服务费

本次招标采购中心不收取任何服务费用，请投标人在报价时充分考虑这一因素。

28.保密和披露

28.1 投标人自获得招标文件之日起，须承诺承担本招标项目下的保密义务，不得将因本次招标获得的信息向第三方外传。

28.2 采购中心有权将投标人提供的所有资料向其他政府部门或有关的非政府机构负责评审标书的人员或与评审有关的人员披露。

28.3 在下列情形下:当发布中标公告和其它公告时，当国家机关调查、审查、审计时，以及在其他符合法律规定的情形下，采购中心无须事先征求投标人/中标人同意而可以披露关于采购过程、投标文件、合同文本、合同签署情况的资料、投标人/中标人的名称及地址、采购内容的有关信息以及补充条款等，并且对任何已经公布过的内容或与之内容相同的资料无须再承担保密责任。

第二章 合同条款和格式

## 一、合同条款

- 1、本合同对下列术语定义为:

- 1.1“合同”系指供需双方签署的、合同格式中载明的供需双方所达成的协议，包括所有的附件、附录和上述文件所提到的构成合同的所有文件。

- 1.2“合同价”系指根据本合同规定供方在正确地完全履行合同义务后需方应支付给供方的价款。

- 1.3“货物”系指供方根据合同规定须向需方提供的由招标项目产生的所有成果。

- 1.4“服务”系指根据合同规定供方承担与供货有关的辅助服务，如运输、保险以及其它的伴随服务，例如安装、调试、提供技术援助、培训和合同中规定供方应承担的其它义务。

- 1.5“合同条款”系指本合同条款。

- 1.6“需方”系指购买货物和相关服务的采购人。

1.7“供方”系指提供货物和相关服务的中标人。

1.8“项目现场”系指本项目招标文件《招标内容和相关要求》中指明的交货地点。

1.9“日、天”指日历天数。

1.10“工作日”指扣除公休日和国家法定节假日以外的日历日。

- 2、适用性

- 本合同条款适用于没有被本合同其他组成部分所取代的范围。

- 3、标准

- 3.1本合同下交付的货物应符合本项目招标文件《招标内容和相关要求》所述的标准。如果没有提及适用标准，则应符合中华人民共和国有关机构发布的最新版本的标准。

- 3.2除非招标文件另有规定外，计量单位均采用中华人民共和国法定计量单位。

- 4、使用合同文件和资料

- 4.1未经需方事先书面同意，供方不得将由需方或需方委托的第三方提供的有关合同或合同条文、规格、计划或其他书面资料以及其获悉的需方国家秘密、商业秘密、内部工作信息（上述资料及信息以下合称保密信息）向与履行本合同无关的任何第三方披露、泄露或许可该第三方使用。如供方因履行本合同需要向第三方披露上述保密信息，供方应注意保密并将披露限于履行合同必须的范围，并保证该第三方亦履行上述保密义务。供方上述保密义务不因本合同的终止而结束，直至上述保密信息非因供方原因已为社会公众所知悉。

- 4.2没有需方事先同意，除了履行本合同外，供方不应使用合同条款第4.1所列举的任何保密信息。

- 4.3供方未按照上述约定严格履行保密义务的，应当向需方支付合同总价10%的违约金，于此情形下，需方还有权提前解除合同。并保留追溯供方的法律责任的权利。

- 5、权利保护

- 供方保证，其向需方销售货物的行为合法有效，需方在中华人民共和国使用该货物或货物的任何一部分时，免受任何第三方提出侵犯其著作权、专利权、商标权、专有秘密等知识产权及其他权利的起诉。

- 履约保证金

- 6.1 供方应按照本项目招标文件规定的期限和数额提交履约保证金，如本项目招标文件规定无须提交履约保证金的，本合同各条款中与履约保证金有关的内容不适用。未按期足额支付履约保证金的，需方有权解除本合同。

- 6.2履约保证金作为供方履行本合同义务的保证，如果供方不履行合同，履约保证金不予退还；如供方不能全面、适当地履行本合同义务，则需方有权直接从履约保证金中扣除其所遭受的全部损失，或者根据本合同中关于违约责任的约定扣除供方应当支付的全部违约金,同时不影响供方要求需方承担合同约定的超过履约保证金的违约责任的权利。

- 6.3履约保证金应采用人民币，并采用下述方式之一提交：

- 银行保函

由需方可接受的在中华人民共和国境内注册和营业的银行总行或省、直辖市级分行出具，其格式采用招标文件提供的格式或其他需方可接受的格式；

- 银行汇款、汇票、支票、本票；

- 政府采购履约担保函。

- 6.4 履约保证金在合同约定期间内或者货物质量保证期内不予退还或者应完全有效。如果供方能按约全面履行合同义务，需方将在货物质量保证期届满之日起__10__个工作日内，以银行汇款或支票方式退还供方以银行转账汇款或银行汇票、支票、本票方式提供的履约保证金（不计利息），如果供方以银行保函、政府采购履约担保函方式提供履约保证金的，有关第三方机构的担保责任于供方按约全面履行合同义务完毕同时解除，相关保函的法律效力亦同时终止。

- 6.5需方逾期退还履约保证金的，供方有权要求甲方自约定的退还期限届满次日起，每逾期一日，按应退还的履约保证金款项的0.04%支付违约金，直至实际退还之日为止。因供方原因造成需方逾期退还履约保证金的除外。

- 7、检验、测试与安装、调试和验收

- 7.1需方或其代表应有权检验和/或测试货物，以确认货物是否符合合同规格的要求，并且不承担额外的费用。合同条款和技术规格将说明需方要求进行的检验和测试，以及在何处进行这些检验和测试。需方将及时以书面形式把进行检验和/或需方测试代表的身份通知供方。

- 7.2检验和测试可以在供方或制造厂的所在地、交货地点和/或货物的最终目的地进行。如果在供方或制造厂的所在地进行，供方应免费为需方的检验人员提供工作条件，包括但不限于必要的技术资料、检测工具和仪器。

- 7.3如果任何被检测或测试的货物不能满足规格的要求，需方可以拒绝接受该货物，供方应更换被拒绝的货物，或者免费进行必要的修改以满足规格的要求。供方因更换货物导致延期交货的，应当承担延期交货的违约责任。

- 7.4需方在货物到达最终目的地后对货物进行检验、测试及必要时拒绝接受货物的权利将不会因为货物在从供方或制造厂启运前通过了需方或其代表的检验、测试和认可而受到限制或放弃。

- 7.5在交货前，供方或制造厂应对货物的质量、规格、性能、数量和重量等进行详细而全面的检验，并出具一份证明货物符合合同规定的检验证书，但该检验证书不能作为有关质量、规格、性能、数量或重量的最终检验。制造厂检验的结果和细节应附在质量检验证书后面。

- 7.6依据合同条款第7条的约定进行检测验收后，并不证明该产品无任何质量瑕疵，且不因此免除供方在本合同项下的保证义务或其他义务。

- 7.7场地环境

(1)货物到达安装现场后，供方按有关技术规程的规定负责存放和保管，如供方有特殊要求，应向需方及早提出。

(2)对于所有货物，供方的货物安装工程师在到现场安装之前，应针对货物安装前对安装现场的具体要求与需方进行协商确定。

- 7.8安装调试

(1)供方应按照需方的工期要求，负责在货物到达交货地点后，在需方规定的期限内和指定的现场将货物安装、调试、试运行完毕。

(2)供方应提供全部安装、调试过程中所需的特殊工具和易损件，并自带专用仪器仪表。供方还应提供与安装工程有关的所有材料、设备和人工。

(3)供方应在现场对设备进行调试和试运行，以检验其设计制作质量、操作可靠性和功能完备性等的情况。试运行应在需方工程师的监督下进行。

- 7.9最终验收

(1)供方将货物安装、调试完毕后应立即书面通知需方进行最终验收，需方将在接到中标人书面通知起 10 个工作日内进行最终验收，如果货物性能测试结果能满足合同、招标文件以及国家有关规定的要求，则认为本合同中签署的全部货物的性能测试是成功的。

(2)如果性能测试不合格，供方工程师应以书面形式向需方说明失败的原因，排除故障后重新测试。如测试次数超过3次或合同规定的期限，需方有权拒绝验收，并按供方违约处理。需方除有权没收供方的履约保证金外，还有权追索因供方造成工期延误而给需方造成的经济损失。

- 8、包装要求

- 供方应提供货物运至合同规定的最终目的地所需要的包装，以防止货物在运转中损坏或变质。这类包装应采取防潮、防晒、防锈、防腐蚀、防震动及防止其它损坏的必要保护措施，从而保护货物能够经受多次搬运、装卸及长途运输。供方应承担由于其包装或其防护措施不妥而引起的货物锈蚀、损坏和丢失的任何损失的责任和费用。

- 9、装运标记

- 9.1供方应在每一包装箱的相邻四面用不可擦除的油漆和明显的中文字样做出以下标记:

(1)收货人

(2)合同号

(3)发货标记

(4)收货人编号

(5)目的地

(6)货物名称、品目号和箱号

(7)毛重／净重（用公斤表示）

(8)尺寸（以长×宽×高用厘米表示）

- 9.2如果单件包装箱重量在2吨(t)或2吨(t)以上，供方应在包装箱的两侧用中文和适当的运输标记标注“重心”和“吊装点”，以便装卸和搬运。根据货物的特点和运输的不同要求，供方应在包装箱上清楚地标注“小心轻放”、“此端朝上，请勿倒置”、“保持干燥”等字样和其他适当的标志。

- 10、运输和保险

- 10.1供方负责办理将货物运抵招标文件规定的交货地点，包括合同规定的保险和储存在内的一切事项，有关费用应包括在合同总价中，并且，供方应承担货物在途期间以及装卸过程中可能发生的毁损、灭失的法律风险。

- 10.2供方负责办理货物在运抵过程中的全程保险，并以货物发票金额的百分之一百一十（110%）为货物办理“一切险”。

- 11、伴随服务

- 11.1需方有权要求供方提供下列服务中的任一或所有服务，包括本招标文件规定的附加服务（如果有的话）：

(1)实施或监督所供货物的安装和/或试运行；

(2)提供货物安装和/或维修所需的工具；

(3)为所供货物的每一适当的单台设备提供详细的操作和维护手册；

(4)在双方商定的一定期限内对所供货物实施运行或监督或维护或修理，但前提条件是该服务并不能免除供方在合同保证期内所承担的义务；

(5)在供方或制造厂和/或在项目现场就所供货物的安装、试运行、运行、维护和/或修理对需方人员进行培训。

- 11.2供方应提供本项目招标文件中规定的所有服务。为履行要求的伴随服务的报价或双方商定的费用已经包括在合同价中。

- 12、备品备件

- 12.1供方应按照本项目招标文件、投标文件中的规定提供所需的备品备件。

- 12.2在备品备件停止生产的情况下，供方应事先将要停止生产的计划通知需方，使需方有足够的时间采购所需的备品备件；

- 12.3在备品备件停止生产后，如果需方要求，供方应免费向需方提供备品备件的蓝图、图纸和规格。

- 13、保证

- 13.1供方应保证合同项下所供货物是全新的、未使用过的。供方进一步保证，合同项下提供的全部货物没有设计、材料或工艺上的缺陷，或者没有因供方的行为或疏忽而产生的缺陷。如供方提供的货物存在技术缺陷或事故隐患造成需方或任何第三方人身、财产损害的，供方应当对该损害承担全部法律责任。如由于供方的违约行为造成需方损失的，供方还应当赔偿需方的全部损失。

- 13.2本保证应持续有效。质量保证期及免费维修保养服务期限按本项目招标文件、投标文件规定执行。

- 13.3需方应尽快以书面形式通知供方保证期内所发现的质量问题。

- 13.4供方在收到需方通知后应在本项目招标文件、投标文件规定的时限内将出现质量问题的货物免费维修或更换完毕。

- 13.5如果供方未在本项目招标文件、投标文件规定的时限内将出现质量问题的货物免费维修或更换完毕，视为供方恶意违约，在此种情况下，需方可采取必要的补救措施，但其风险和费用将由供方承担，需方凭维修通知及维修单位出具的发票即可向供方索赔而无需提供该项维修责任形成原因的证据。需方根据合同规定对供方行使的其他权力不受影响。

- 14、索赔

- 14.1如果本合同项下的货物不符合约定的标准及/或供方保证的，需方有权在合同条款第13条或合同的其他条款规定的检验、安装、调试和质量保证期内提出索赔要求，供方应按照需方同意的下列一种或几种方式结合起来解决索赔事宜：

(1)如需方决定退货，则供方应将其向需方收取的全部价款退还需方，并承担需方由此发生的一切损失和费用，包括利息、银行手续费、运费、保险费、检验费、仓储费、装卸费以及为看管和保护退回货物所需的其它必要费用；

(2)根据货物的偏差情况、损坏程度以及需方所遭受损失的金额，降低货物的价格；

(3)用符合合同规定的规格、质量和性能要求的新零件、部件和/或设备来更换有缺陷的部分和/或修补缺陷部分，供方应承担一切费用和风险并负担需方蒙受的全部直接损失费用。同时，供方应按合同条款第13条规定，相应延长修补和/或更换件的质量保证期。

- 14.2如果在需方发出索赔通知后10天内，供方未作答复，上述索赔应视为已被供方接受。如供方未能在需方发出索赔通知限定的期限内或需方同意的延长期限内，按照需方同意的上述规定的任何一种方法解决索赔事宜，需方将从应付货款或从供方开具的履约保证金中扣回索赔金额。

- 15、付款

- 15.1本合同以人民币付款。

- 15.2供方应按照双方签订的合同规定交货。交货后供方应把下列单据提交给需方，需方按合同规定审核后付款:

(1)发票；

(2)全部工程技术资料；

(3)制造厂家出具的质量检验证书和数量证明书；

(4)由买卖双方签字的验收证书。

- 15.3需方付款方式和条件:

- 需方将按照本项目招标文件规定的时间和方式向供方支付合同价款。如果需方届时不能支付或者不能全额支付，由供方承担全部收款责任。

- 16、价格

- 供方在本合同项下提交货物和履行服务的价格在合同中给出。

- 17、合同修改

- 本合同履行过程中，需方需追加与合同标的相同的货物或服务的，在不改变合同其他条款的前提下，可以与供方协商签订补充合同，但所有补充合同的采购金额不超过原合同采购金额的百分之十。供需双方均不得擅自变更合同，但是如果合同继续履行将损害国家利益和社会公共利益的，双方应当变更合同，有过错的一方应当承担赔偿责任，双方都有过错的，各自承担相应的责任。

- 18、转让和分包

- 18.1供方不得部分转让或全部转让其享有的合同权利及应履行的合同义务。

- 18.2未经需方书面同意，供方不得将本合同项下应由供方履行的义务和工作分包给第三方完成。需方同意分包的，供方仍应当就分包项目向需方负责，接受分包的第三方就分包项目承担连带责任。

- 18.3供方违反合同约定转让合同权利、义务或者分包的，供方应当向需方支付合同总价30%的违约金，并且，于此情形下需方有权决定提前解除合同。

- 19、供方履约延误

- 19.1供方应按照招标文件中规定的交货时间交货和提供服务。

- 19.2在履行合同过程中，如果供方及其分包人遇到妨碍按时交货和提供服务的情况时，应及时以书面形式将拖延的事实、可能拖延的时间和原因通知需方。需方在收到供方通知后，应尽快对情况进行评价，并确定是否同意延长交货时间以及是否收取延期交付违约金。

- 20、延期交付违约金

- 除遇到合同规定的不可抗力情况外，如果供方没有按照合同的时间交货和提供服务，需方应在不影响合同项下的其他补救措施的情况下，有权从合同款项中扣除供方应当支付的违约金。每延误一天的，供方应当按迟交货物或服务的费用的百分之零点零肆(0.04％)向需方支付违约金，直至实际交付为止。延期交付超过 30日时，需方有权根据合同条款第21条的规定解除合同，需方因此解除合同的，供方应当支付合同价格 30 % 的违约金作为赔偿。

- 21、违约解除合同

- 在需方对供方违约而采取的任何补救措施不受影响的情况下，需方可向供方发出书面违约通知书，提出解除合同。

(1)供方延期交付达到约定的合同解除情形。

(2)如果供方未能履行合同规定的其它任何义务达到合同约定的需方有权解除合同的情形或者因此导致合同目的无法实现的。

(3)如果需方认为供方在本合同的竞争和实施过程中有腐败和欺诈行为。为此目的，定义下述条件:A、“腐败行为”是指提供、给予、接受或索取任何有价值的物品来影响相关人员在采购过程或合同实施过程中的行为。B、“欺诈行为”是指为了影响采购过程或合同实施过程而恶意隐瞒或谎报事实，损害需方利益的行为。

- 22、不可抗力

- 22.1签约双方任何一方由于不可抗力事件的影响而不能执行合同时，履行合同的期限应予以延长，其延长的期限应相当于事件所影响的时间。不可抗力事件系指买卖双方在缔结合同时所不能预见的，并且它的发生及其后果是无法克服的事件，诸如战争、严重火灾、洪水、台风、地震等。

- 22.2受影响的一方在不可抗力事件发生后尽快用书面形式通知对方，并于不可抗力事件发生后十四（14）天内将有关当局出具的证明文件用特快专递或挂号信寄给对方审阅确认。一旦不可抗力事件影响持续超过一百二十（120）天以上，双方应通过友好协商在合理的时间内达成进一步履行合同的协议。

- 22.3因合同一方迟延履行合同后发生不可抗力的，不能免除迟延履行方的相应责任。

- 23、因破产解除合同

- 如果供方破产或无清偿能力，需方可在任何时候以书面形式通知供方，提出解除合同，需方有权将已收货物退还供方，合同解除前如果供方只提供了部分货物且该部分货物可以满足需方采购货物最终要实现的目的的，需方仅就该部分货物支付相应的货款，并有权不支付供方未履行合同义务部分相对应的合同价款。该合同将不损害或影响需方已经采取或将要采取的任何行动或补救措施的权利。

- 24、争议的解决

- 因执行本合同所发生的或与本合同有关的一切争议，双方应通过友好协商解决。如果协商不能解决，双方确定通过向本合同签订地有关人民法院提起诉讼方式解决争议。

- 25、合同语言

- 本合同语言为简体中文。双方交换的与合同有关的信函均用简体中文书写。

- 26、适用法律

- 本合同应按照中华人民共和国的现行法律进行解释。

- 27、通知

- 27.1本合同一方给对方的通知应用书面形式送到合同中规定的对方的地址。

- 27.2通知以送到日期或通知书的落款日期为生效日期，两者中以晚的一个日期为准。

- 28、税款

- 本合同项下供方所提供的货物和服务的所有税费均已包含于合同价格，需方不再另行支付。按照中华人民共和国税法和有关部门的规定，供方需交纳的与本合同有关的一切税费均应由供方负担。

- 29、合同生效及其他

- 本合同以双方法定代表人或授权代表签字、加盖双方单位印章后生效。

- 本合同条款未尽事宜，采购人可与中标供应商根据《中华人民共和国合同法》及有关法律的规定，在不实质违反招标文件及供应商投标文件内容的基础上，自行协商确定。

- 二、合同格式

项目合同书

合同编号:

（以下简称“需方” ）为一方和           （以下简称“供方” ）为一方同意按下述条款和条件签署本合同（以下简称“合同” ）：

- 1.合同文件

本合同所附下列文件是构成本合同不可分割的部分：

(1)合同条款及附表

(2)澄清函及有关文件

(3)中标通知书

(4)招标文件

(5)投标文件

- 2.合同范围和条件

本合同的范围和条件应与上述合同文件的规定相一致。

- 3.货物及数量

本合同所提供的货物及数量详见“招标文件”和“投标文件”。

- 4.合同金额

- 根据上述合同文件要求填写。

- 5.付款条件

本合同的付款条件在合同条款中有明确规定。

6.履约保证金

本项目的履约保证金在招标文件中有明确规定。

- 7.交货时间和交货地点

本合同交货时间和交货地点在本项目招标文件中有明确规定。

- 8.合同生效

本合同经双方法定代表人或授权代表签字、加盖双方单位印章后生效。

- 9.合同份数

本合同一式 三 份，其中供需双方各执一份，另一份由采购人自采购合同签订之日起七个工作日内，报送公主岭市财政局政府采购办公室备案。

| 需方名称（盖章） | 供方名称（盖章） |
| --- | --- |
| 法定代表人或授权代理人签字: | 法定代表人或授权代理人签字: |
| 日 期: 年 月 日 | 日 期: 年 月 日 |
| 签订地点: | 签订地点: |