长春市公安局交通警察支队交通标志补充项目

招标文件

项目编号：JM-2024-07-00830

采购人 ：长春市公安局交通警察支队

采购代理机构：吉林省锐峰项目管理有限公司

二〇二四年八月

目  录

第一章 招标公告（资格后审）	1

第二章 供应商须知	4

第三章 评标办法(综合评分法)	19

第四章 合同条款及格式	27

第五章 货物需求及技术规格要求	30

第六章 投标文件格式	38

# 第一章 招标公告（资格后审）

项目概况

长春市公安局交通警察支队交通标志补充项目的潜在供应商应在“政采云”平台（http：//www.zcygov.cn）获取招标文件，并于2024年8月23日9时30分（北京时间）前递交投标文件。

### 一、项目基本情况

1、项目编号：JM-2024-07-00830

2、项目名称：长春市公安局交通警察支队交通标志补充项目

3、预算金额：4571411元

4、最高限价：4571411元

5、采购需求：在长春市范围内，设置指路、指示、警告、禁令等交通标志。（详见招标文件）。

6、合同履行期限：采购合同签订之日起2 年。

7、本项目不接受联合体投标。

### 二、申请人资格要求

1、满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定和《中华人民共和国政府采购法实施条例》第十七条规定的独立法人，有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

2、落实政府采购政策需满足的资格要求：本项目为非专门面向中小企业采购项目

3、本项目的特定资格要求：

（1）供应商具有独立承担民事责任的能力，具有有效的营业执照，具有公路交通工程（公路安全设施）专业承包一级资质，并在人员、设备、资金等方面具有承担相应服务的能力；

（2）供应商参加采购活动应当依据长财采购【2022】2066号文件规定提交反映其财务状况、依法缴纳税收和社会保障资金情况的资格条件承诺函；

（3）信誉要求：

①拒绝列入政府取消投标资格记录期间的企业或个人投标；参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录（注：重大违法记录，是指供应商因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚。根据财库〔2022〕3号文，“较大数额罚款”认定为200万元以上的罚款，法律、行政法规以及国务院有关部门明确规定相关领域“较大数额罚款”标准高于200万元的，从其规定）。

②在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单（税收违法黑名单）、政府采购严重违法失信行为记录名单的供应商，拒绝其参与投标；

③供应商应在中国裁判文书网站(http://wenshu.court.gov.cn/)查询供应商及其法定代表人无行贿犯罪记录,如查询后有行贿犯罪行为或未按招标文件要求提供查询结果，则不能通过资格审查；

（4）与采购人存在利害关系可能影响招标公正性的法人、其他组织或者个人，不得参加投标。单位负责人为同一人或者存在控股、管理关系的不同单位，不得参加同一标段投标或者未划分标段的同一采购项目投标。违反这两款规定的，相关投标均无效。

### 三、获取招标文件

1.时间：2024年8月2日至2024年8月8日，每天上午9:00至11:30，下午13:30至16:30（北京时间，法定节假日除外）

2、地点：“政采云”平台（http：//www.zcygov.cn）下载采购文件（操作路径：登录“政采云”平台-项目采购-获取采购文件-找到本项目-点击“申请获取采购文件”）。

3、方式：供应商可自行在“政采云”平台（http：//www.zcygov.cn）下载采购文件（操作路径：登录“政采云”平台-项目采购-获取采购文件-找到本项目-点击“申请获取采购文件”），电子投标文件制作需要基于“政采云”平台获取的采购文件编制。

4、售价：0元，售后不退。

四、提交投标文件截止时间、开标时间和地点

1、截止时间、开标时间：2024年8月23日9时30分（北京时间）；

2、地点：长春市二道区洋浦大街6999号凯利中心AB栋101开标四室。

五、公告期限

自本公告发布之日起5个工作日。

六、其他补充事宜

1、本次招标公告同时在中国政府采购网、长春市公共资源交易网、中国招标投标公共服务平台上发布。

2、采购项目需要落实的政府采购政策：

《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库[2020]46号）；

《财政部司法部关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库[2014]68号）；

《关于印发节能产品政府采购品目清单的通知》（财库[2019]19号）；

《关于印发环境标志产品政府采购品目清单的通知》（财库[2019]18号）；

《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库[2017]141号）；

《财政部办公厅关于落实财政支持贫困村微小型项目村级组织自建自营有关政策的通知》（财办库〔2019〕75号）。

七、对本次招标提出询问，请按以下方式联系

1.采购人信息

名    称：长春市公安局交通警察支队

地    址：长春市南关区金宇南路159号

联系方式：贡女士 、0431-89137514

2.采购代理机构信息

名    称：吉林省锐峰项目管理有限公司

地    址：亚泰大街与繁荣路交汇我的家园4栋2单元204室

联系方式：0431-82226199

3.项目联系方式

项目联系人：郭绍双

电　　  话：0431-82226199

# 第二章 供应商须知

供应商须知前附表

| 序号 | 名称 | 编列内容 |
| --- | --- | --- |
| 1.1.2 | 采购人 | 名 称：长春市公安局交通警察支队 地 址：长春市南关区金宇南路159号 联系方式：贡女士 、0431-89137514 |
| 1.1.3 | 采购代理机构 | 名 称：吉林省锐峰项目管理有限公司 地 址：亚泰大街与繁荣路交汇我的家园4栋2单元204室 联系方式：0431-82226199 |
| 1.1.4 | 项目名称及项目编号 | 项目名称：长春市公安局交通警察支队交通标志补充项目 项目编号：JM-2024-07-00830 |
| 1.1.5 | 交货地点 | 在长春市范围内按照采购人要求地点分期分批进行安装。 |
| 1.2.1 | 资金来源 | 财政资金 |
| 1.3.1 | 采购需求 | 在长春市范围内，设置指路、指示、警告、禁令等交通标志。（详见招标文件） |
| 1.3.2 | 合同履行期限 | 采购合同签订之日起2 年。 |
| 1.3.3 | 质量标准 | 符合国家、行业标准及招标文件要求 |
| 1.4.1 | 申请人资格要求 | 1、满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定和《中华人民共和国政府采购法实施条例》第十七条规定的独立法人，有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录； 2、落实政府采购政策需满足的资格要求：本项目为非专门面向中小企业采购项目 3、本项目的特定资格要求： （1）供应商具有独立承担民事责任的能力，具有有效的营业执照，具有公路交通工程（公路安全设施）专业承包一级资质，并在人员、设备、资金等方面具有承担相应服务的能力； （2）供应商参加采购活动应当依据长财采购【2022】2066号文件规定提交反映其财务状况、依法缴纳税收和社会保障资金情况的资格条件承诺函； （3）信誉要求： ①拒绝列入政府取消投标资格记录期间的企业或个人投标；参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录（注：重大违法记录，是指供应商因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚。根据财库〔2022〕3号文，“较大数额罚款”认定为200万元以上的罚款，法律、行政法规以及国务院有关部门明确规定相关领域“较大数额罚款”标准高于200万元的，从其规定）。 ②在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单（税收违法黑名单）、政府采购严重违法失信行为记录名单的供应商，拒绝其参与投标； ③供应商应在中国裁判文书网站(http://wenshu.court.gov.cn/)查询供应商及其法定代表人无行贿犯罪记录,如查询后有行贿犯罪行为或未按招标文件要求提供查询结果，则不能通过资格审查； （4）与采购人存在利害关系可能影响招标公正性的法人、其他组织或者个人，不得参加投标。单位负责人为同一人或者存在控股、管理关系的不同单位，不得参加同一标段投标或者未划分标段的同一采购项目投标。违反这两款规定的，相关投标均无效。 |
| 1.4.4 | 是否接受联合体投标 | 不接受 |
| 1.10.1 | 供应商提出问题的截止时间 | 投标疑问的提出： 提交投标疑问截止时间：投标截止前10天前 提交地址：吉林省锐峰项目管理有限公司，同时将电子版word版发送到招标代理公司邮箱（1441772148@qq.com） 联系人：郭绍双 电话：0431-82226199 用A4纸打印，一式五份，并加盖公章，格式见附页。 若供应商未按规定提交，则视为其无疑问。 |
| 1.10.2 | 采购人书面澄清的时间 | 24小时以内 |
| 1.11 | 偏离 | 不允许 |
| 1.12 | 分包 | 不允许 |
| 2.1 | 构成招标文件的其他材料 | / |
| 2.2.3 | 供应商确认收到招标文件澄清的时间 | 收到澄清文件24小时内给予书面确认或在招标公司指定登记表上签字确认(书面确认内容须加盖投标单位公章) |
| 2.3.2 | 供应商确认收到招标文件修改内容的时间 | 收到修改文件24小时内给予书面确认或在招标公司指定登记表上签字确认(书面确认内容须加盖投标单位公章) |
| 3.2.1 | 最高投标限价 | 4571411元，投标报价不得超过最高投标限价，超过最高投标限价的投标将被否决。 |
| 3.2.2 | 合同方式 | 本项目为固定总价合同。 说明：供应商的报价应当包含为完成本项目全部工作所需的一切费用，包括成本、利润、税金等，也包括提供服务期间挖掘手续的办理，旧标志的拆除、运输，渣土的运输、处理等一切为完成本项目所产生的费用。 |
| 3.3.1 | 投标有效期 | 投标截止之日起90日历天 |
| 3.4.1 | 投标保证金 | 1、依据长财采购【2021】695号文件规定，对于诚信良好的供应商可免收投标保证金；但对于满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条有关规定，经“信用中国”网站查询存在行政处罚信息的供应商，须按规定提交投标保证金。 2、投标保证金形式：投标保证金应当以支票、汇票、本票或者金融机构、担保机构出具的保函等非现金形式提交或转账、电汇（转账、电汇须从供应商的基本账户转出）。供应商未按照招标文件要求提交投标保证金的，投标无效。 3、递交时间和要求：应在开标前（银行到账时间为准）将投标保证金存入采购代理机构指定账户，银行进账单或电汇凭证等凭证上应明确用途、采购项目名称、供应商名称、联系人及电话，以便核对查实。供应商缴纳完投标保证金后须将银行的存款回单复印件装入到响应文件中，否则投标文件无效；投标保证金若以保函形式提交，将保函原件递交至招标代理机构，复印件装入到投标文件中，否则投标文件无效。投标保证金的确认以最终到账日期为准。 投标保证金的金额：肆万元（40000元） 开户行全称：吉林省锐峰项目管理有限公司 开 户 行：交通银行吉林省分行营业部 账 号：221000603013000034610 行 号：301241000027 联系电话：0431-80542044（缴费、开具发票等财务事宜均咨询此号码） |
| 3.5.2 | 近年财务状况的年份要求 | 2023年 |
| 3.5.3 | 近年类似业绩的年份要求 | 2021年 1月1日至今 |
| 3.6 | 是否允许递交备选投标方案 | 不允许 |
| 3.7.3 | 签字或盖章要求 | 按招标文件中提供的格式及要求填写 |
| 3.7.4 | 投标文件份数 | 1、纸质版响应文件份数要求： 正本1份，副本4份，同时提供电子文件U盘两份（投标文件格式为签字盖章后的PDF版本扫描件），提交电子文件中要求的内容应包括纸质投标文件的全部内容。 2、其他要求： （1）现场递交纸质投标文件。评标过程中以电子投标文件为主，纸质投标文件为辅。（当纸质投标文件与电子投标文件内容不符时，以电子投标文件为准。） （2）供应商在“政采云”平台（http：//www.zcygov.cn）上制作投标文件1份（此投标文件须上传至“政采云”平台）。 （3）供应商在制作投标文件时，电子投标文件以“政采云”平台的招标文件格式为准；纸质投标文件以招标文件中《第六章 投标文件格式》为准。供应商上传至“政采云”平台的电子投标文件内容，在纸质投标文件中均应体现。 |
| 3.7.5 | 装订要求 | 左侧纵向装订成固定不可拆分的书册形式，要求胶装，如未胶装，将导致投标文件无效。 |
| 4.1.2 | 封套上写明 | 投标文件封套应写明： 采购人名称： 采购人地址： 供应商名称： 供应商地址： (项目名称) 投标文件 在 年 月 日 时 分前不得开启 |
| 4.2.1 | 投标截止时间 | 2024年8月23日9时30分 |
| 4.2.2 | 递交投标文件地点 | 长春市二道区洋浦大街6999号凯利中心AB栋101开标四室。 |
| 4.2.3 | 是否退还投标文件 | 否 |
| 5.1 | 开标时间和地点 | 开标时间：同投标截止时间 地点：同投标文件递交地点 |
| 5.2 | 开标程序 | 密封情况检查：由供应商与监督人共同检查投标文件密封情况 |
| 6.1.1 | 评标委员会的组建 | 评标委员会构成：5人。 评标专家确定方式：从依法设立的评标专家库中随机抽取。 |
| 7.1 | 是否授权评标委员会确定中标人 | 是 |
| 7.2 | 中标结果公告媒介 | 中国政府采购网、中国招标投标公共服务平台、长春市公共资源交易网 |
| 7.3 | 履约担保 | 是否缴纳： 是，中标供应商应在与采购人签订采购合同前按约定向采购人交纳履约保证金，履约保证金应当以支票、汇票、本票或者金融机构、担保机构出具的保函等非现金形式提交。 金额： 非中小企业成交的：成交金额的5% 中小企业成交的：成交金额的2% 否 |
| 9 | 需要补充的其他内容 |  |
| 9.1 | 代理服务费 | 参考《招标代理服务收费管理暂行办法》（计价格（2002）1980号），执行发改办价格【2003】857号文及国家发展改革委《关于进一步放开建设项目专业服务价格的通知》（发改价格〔2015〕299号），实行市场调节制，按中标价格的2%向中标供应商收取。 |
| 9.2 | 报价 | 报价唯一，且不超过最高投标限价，否则按废标处理 |
| 9.3 | 付款方式 | 中小企业（需执行《保障中小企业款项支付条例》【国务院第728令】的相关规定）：采购人与供应商签订政府采购合同后，采购人需向供应商预付暂定合同总价款5%的预付款。项目完工验收合格并通过财政局结算审定后，支付至财政局结算审定金额（含税）。 非中小企业：项目完工验收合格并通过财政局结算审定后，按财政局结算审定金额支付。 |
| 9.4 | 包装和运输要求 | 符合《商品包装政府采购需求标准（试行）》和《快递包装政府采购需求标准（试行）》 |
| 9.5 | 售后服务 | 质保期2年，对供应产品质量问题或施工安装质量问题发生变形、倾斜、断裂、掉色、掉漆、生锈、反光膜逆反射不达标、反光膜脱落鼓包、基础碎裂等问题15日内更换、修复完毕。 |
| 9.6 | 知识产权的归属和处理方式 | 归采购人 |
| 9.7 | 履约验收要求 | 1.供应商履约期间，采购人会不定期随机抽取产品送检，若货物检测合格送检次数不超过3次，每次货物检测不合格送检增加1次，所有检测费用由供应商承担。 2.项目建设完毕后，由采购人组织3名专家及相关业务部门（纪检、法治、警保等）进行联合验收，验收采取专家随机抽检的方式，抽检的数量、位置由专家随机确定，相关业务部门进行监督。专家费由供应商承担。 3.验收将按照本项目招标文件及中标供应商投标文件逐条验收。 |
| 9.8 | 违约责任与解决争议的方法 | 供应商在签订合同后30日内应完成施工准备和货物准备，接到采购人通知后，应立即开始施工，不得因准备不充分导致延期，否则每延1天，扣除中标总额的0.1%。 供应商应按照采购人要求按时完成标志的建设任务，否则每超过一天扣除中标总额的0.1%，直到完成为止。 供应商提供产品经采购人检验不合格的，同批次产品应在15日内给与调换，否则每超过1天，扣除中标总额的0.1%。调换后重新检验，直到检测合格为止。 施工过程中，渣土（及其它挖掘废弃物）清运须及时，否则每发现一处扣除中标总额的0.01%。 供应商在投标文件中提供的承诺书、证明材料、检测报告等必须真实有效，否则采购人有权随时终止供应商服务并不予结算，已建设完毕内容归采购人所有，由供应商承担采购人的一切损失。 |
| 9.9 | 低于成本价不正当竞争预防措施（实质性要求） | 1、在评审过程中，供应商报价过低，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，评审小组应当要求其在评审现场合理的时间内提供书面说明，并提交相关证明材料，供应商不能证明其报价合理性的，评审小组应当将其作为无效处理。 供应商的书面说明材料应当按照国家财务会计制度的规定要求，逐项就供应商提供的货物、工程和服务的主营业务成本、税金及附加、销售费用、管理费用、财务费用等成本构成事项详细陈述）。 2、供应商书面说明应当签字确认或者加盖公章，否则无效。 书面说明的签字确认，由其法定代表人/主要负责人/本人或者其授权代表签字确认。 3、供应商提供书面说明后，评审小组应当结合采购项目采购需求、专业实际情况、供应商财务状况报告、与其他供应商比较情况等就供应商书面说明进行审查评价。供应商拒绝或者变相拒绝提供有效书面说明或者书面说明不能证明其报价合理性的或未在规定时间内递交有效书面说明书的，评审小组应当将其投标文件作为无效处理。 |
| 9.10 | 需要落实的政府采购政策 | 政府采购进口产品的规定： 按照财政部《政府采购进口产品管理办法》第一章第四条关于“政府采购应当采购本国产品，确需采购进口产品（指通过中国海关报关验放进入中国境内且产自关境外的产品）的，实行审核管理”的规定，招标文件中凡未明确标明采购进口产品的，均为采购本国产品，投标供应商必须投标本国产品，投标进口产品的为无效投标。 在中国境内生产或组装的外国品牌产品须标明该产品在中国国内制造厂商名称。  本项目拒绝进口产品 ¨ 本项目已经财政部门审核同意购买进口产品 |
|  |  | 政府采购强制采购：强制采购的节能产品：按照财政部、发展改革委最新发布执行的《节能产品政府采购清单》的规定，《服务需求及技术规格要求》中凡包含强制采购产品的，投标供应商必须提供列入《节能产品政府采购清单》的产品，否则投标无效。 政府采购强制采购标记★符号的节能产品：  否 □是，采购《节能产品政府采购清单》内标记★符号的节能产品。 |
|  |  | 政府采购优先采购非标记★符号的节能产品：采购产品为《关于印发节能产品政府采购品目清单的通知》（财库[2019]19号）内非标记★符号的： (1)采用最低评标价法时，应给予3％的价格扣除。本项目具体扣除比例为 / ％； (2)采用综合评分法时，对于技术和价格分，应分别给予总分值3%的加分。本项目具体加分比例分别为 ：技术 /％、价格 /％。 |
|  |  | 政府采购优先采购环境标志产品：采购产品为《关于印发环境标志产品政府采购品目清单的通知》(财库[2019]18号)内的： (1)采用最低评标价法时，应给予3%的价格扣除。本项目具体扣除比例为 / ％； (2)采用综合评分法时，对于技术和价格分，应分别给予总分值3%的加分。本项目具体加分比例分别为 ：技术 / ％、价格 / ％。 |
|  |  | 政府采购支持中小企业（含监狱企业）发展： □专门面向中小企业采购（应同时在采购公告中注明）。 þ 非专门面向中小企业采购： 对于小型或微型企业（含监狱企业）参与本项目投标的，给予10%的价格扣除。 注： 1）提供《小微企业声明函》； 2）监狱企业参加政府采购活动时，应当提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件。 3）供应商为残疾人福利性单位的视同小型和微型企业，应当提供《残疾人福利性单位声明函》 4）根据工信部等部位发布的《关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业【2011】300号），符合相关条件的为中小微型企业。本项目所属行业为：工业。 |
| 9.11 | 信用信息查询 | 对供应商信用信息的查询： 查询渠道：①“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）：失信被执行人、企业经营异常名录、重大税收违法案件当事人名单（税收违法黑名单）、政府采购严重违法失信名单。 ②中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)：政府采购严重违法失信行为信息记录。 查询截止时点：投标截止时间。 信用信息查询记录和证据留存的具体方式： 采购人或采购代理机构将按查询截止时点对所有供应商的信用信息进行查询，网站查询记录作为采购活动存档备案材料的组成部分进行留存。 信用信息的使用规则： 采购人或采购代理机构将按查询截止时点对所有供应商的信用信息进行查询，查询结果作为是否接受投标报名的依据之一，被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单（税收违法黑名单）、政府采购严重违法失信行为记录名单的供应商将不接受其参加政府采购活动。 |
| 9.12 | 电子投标文件编制及报送要求 | 电子投标文件编制及报送要求： 一、投标人应按招标文件要求编制投标文件，将所有投标文件内容上传至“政采云”平台，并在开标现场持制作投标文件时用来加密的有效数字证书（CA认证）对投标文件进行解密。 二、电子投标文件中反应投标人资格审查的图片、扫描件、文字描述等，必须清晰可见。其中所有证书和执照必须为原件扫描。 三、若投标人上传的电子投标文件因无法解密而对投标文件无法进行评价的，招标人可以拒绝该投标人投标。 |

供应商须知正文

1.1 项目概况

1.1.1根据《中华人民共和国政府采购法》等有关法律、法规和规章的规定，本采购项目已具备招标条件，现对本项目进行招标。

1.1.2 本采购项目采购人：见供应商须知前附表。

1.1.3 本采购项目采购代理机构：见供应商须知前附表。

1.1.4 本采购项目名称及编号：见供应商须知前附表。

1.1.5 本采购项目地点：见供应商须知前附表。

1.2 资金来源和落实情况

1.2.1 本采购项目的资金来源及出资比例：见供应商须知前附表。

1.2.2 本采购项目的资金落实情况：见供应商须知前附表。

1.3 采购范围、合同履行期限、质量标准

1.3.1 本次采购范围：见供应商须知前附表。

1.3.2 本采购项目的合同履行期限：见供应商须知前附表。

1.3.3 本采购项目的质量标准：见供应商须知前附表。

1.4 供应商资格要求

1.4.1 供应商应具备承担本项目的资质条件、能力和信誉。

（1）资格条件：见供应商须知前附表；

（2）业绩要求：见供应商须知前附表；

（3）财务要求：见供应商须知前附表；

（4）信誉要求：见供应商须知前附表；

（5）其他要求：见供应商须知前附表；

1.4.2 供应商不得存在下列情形之一：

(1)为采购人不具有独立法人资格的附属机构(单位)；

(2)为本项目提供招标代理服务的；

(3)被责令停业的；

(4)被暂停或取消投标资格的；

(5)财产被接管或冻结的；

(6)在最近三年内有骗取中标或严重违约或重大质量问题的

如供应商有上述情况，则取消其中标资格。

1.4.3与采购人存在利害关系可能影响招标公正性的法人、其他组织或者个人，不得参加投标。单位负责人为同一人或者存在控股、管理关系的不同单位，不得参加同一标段投标或者未划分标段的同一采购项目投标。违反这两款规定的，相关投标均无效。

1.4.4不接受联合体。

1.5 费用承担

供应商准备和参加投标活动发生的费用自理。

1.6 保密

参与招标投标活动的各方应对招标文件和投标文件中的商业和技术等秘密保密，违者应对由此造成的后果承担法律责任。

1.7 语言文字

招标投标文件使用的语言文字为中文。专用术语使用外文的，应附有中文注释。

1.8 计量单位

所有计量均采用中华人民共和国法定计量单位。

1.9 踏勘现场

1.9.1 供应商须知前附表规定组织踏勘现场的，采购人按供应商须知前附表规定的时间、地点组织供应商踏勘项目现场。未规定的，供应商自行踏勘。

1.9.2 供应商踏勘现场发生的费用自理。

1.9.3 除采购人的原因外，供应商自行负责在踏勘现场中所发生的人员伤亡和财产损失。

1.9.4 采购人在踏勘现场中介绍的项目场地和相关的周边环境情况，供供应商在编制投标文件时参考，采购人不对供应商据此作出的判断和决策负责。

1.10 投标预备会

1.10.1供应商应在供应商须知前附表规定的时间前，以书面形式将提出的问题送达采购人。

1.10.2供应商须知前附表规定组织投标预备会的，投标预备会后，采购人在供应商须知前附表规定的时间内，将对供应商所提问题的澄清，以书面形式通知所有购买招标文件的供应商。该澄清内容为招标文件的组成部分。

1.11 偏离

允许偏离部分应当符合招标文件规定的偏离范围和幅度，其他技术方面不允许负偏离。

1.12 分包

不允许。

## 2. 招标文件

2.1 招标文件的组成

2.1.1 本招标文件包括：

第一章 招标公告（资格后审）

第二章 供应商须知

第三章 评标办法(综合评分法)

第四章 合同条款及格式

第五章 货物需求及技术规格要求

第六章 投标文件格式

2.1.2 根据本章第1.10款、第2.2款和第2.3款对招标文件所作的澄清、修改，构成招标文件的组成部分。

2.2 招标文件的澄清

2.2.1 供应商应仔细阅读和检查招标文件的全部内容。如发现缺页或附件不全，应及时向采购人提出，以便补齐。如有疑问，应在供应商须知前附表规定的时间前以书面形式（包括信函、电报、传真等可以有形地表现所载内容的形式，下同），要求采购人对招标文件予以澄清。

2.2.2 招标文件的澄清将以书面形式发给所有购买招标文件的供应商，但不指明澄清问题的来源。如果澄清发出的时间距供应商须知前附表规定的投标截止时间不足15天，并且澄清内容影响投标文件编制的，将相应延长投标截止时间。

2.2.3 供应商在收到澄清后，应在供应商须知前附表规定的时间内以书面形式通知采购人，确认已收到该澄清。

2.3 招标文件的修改

2.3.1采购人可以书面形式修改招标文件，并通知所有已获取招标文件的供应商。但如果修改招标文件的时间距投标截止时间不足15天，并且修改内容影响投标文件编制的，将相应延长投标截止时间。

2.3.2 供应商收到修改内容后，应在供应商须知前附表规定的时间内以书面形式通知采购人，确认已收到该修改。

## 3. 投标文件

3.1 投标文件的组成

投标文件应包括下列内容：

1、投标函

2、法定代表人身份证明

3、授权委托书

4、开标一览表、投标报价明细表

5、商务条款偏离表

6、技术服务响应及偏离表

7、供应商资格声明

8、供应商基本情况

9、供应商类似项目业绩一览表

10、供应商拟派于本项目管理、技术、服务人员情况表（如有）

11、信誉承诺书

12、投标保证金

13、售后服务承诺书

14、技术部分（供货实施方案）

15、供应商认为需要提供的其他材料

3.2 投标报价

3.2.1 供应商的投标报价应附投标报价说明；供应商报价应唯一且不得超过采购预算，否则废标。

3.2.2 除非合同中另有规定，投标报价应包括承担本采购项目的全部费用，包括劳务、防护人员工资、福利、保险、成本、利润、税金及风险等全部费用；报价若有遗漏，视为免费提供，采购人不再另行支付。

3.3 投标有效期

3.3.1 除供应商须知前附表另有规定外，投标有效期为90天。

3.3.2在投标有效期内，供应商撤销或修改其投标文件的，应承担招标文件和法律规定的责任。

3.3.3出现特殊情况需要延长投标有效期的，采购人以书面形式通知所有供应商延长投标有效期。供应商同意延长的，应相应延长其投标保证金的有效期，但不得要求或被允许修改或撤销其投标文件；供应商拒绝延长的，其投标失效，但供应商有权收回其投标保证金。

3.4 投标保证金

依据长财采购【2021】695号文件规定，对于诚信良好的供应商可免收投标保证金；但对于满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条有关规定，经“信用中国”网站查询存在行政处罚信息的供应商，须按规定提交投标保证金；

3.4.1 供应商须知前附表规定递交投标保证金的，供应商在递交投标文件的同时，应按供应商须知前附表规定的金额、担保形式和第六章“投标文件格式”规定的或者事先经过采购人认可的投标保证金格式递交投标保证金，并作为其投标文件的组成部分。

3.4.2 供应商不按本章第3.4.1项要求提交投标保证金的，评标委员会将否决其投标。

3.4.3采购人与中标人签订合同后5个工作日内，向中标人退还投标保证金；发出中标通知书5个工作日内，向未中标的供应商退还投标保证金。

3.4.4 有下列情形之一的，投标保证金将不予退还：

（1）供应商在规定的投标有效期内撤销或修改其投标文件；

（2）中标人在收到中标通知书后，无正当理由拒签合同协议书。

3.5 资格审查资料（如有）

3.5.1 “供应商基本情况表”应附供应商营业执照副本等材料的复印件。

3.5.2 “近年财务状况表”应附经会计师事务所审计的财务审计报告复印件，具体年份要求见供应商须知前附表。

“依法缴纳税收和社会保障资金”应附相关证明材料，证明供应商在前附表规定时间内有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录即可。

3.5.3 “近年完成的类似项目情况表”应附中标通知书或合同协议书的复印件，具体年份要求见供应商须知前附表。每张表格只填写一个项目，并标明序号。

3.5.4 “正在进行和新承接的项目情况表（如有）”应附中标通知书或合同协议书复印件。每张表格只填写一个项目，并标明序号。

3.6 备选投标方案

除供应商须知前附表另有规定外，供应商不得递交备选投标方案。允许供应商递交备选投标方案的，只有中标人所递交的备选投标方案方可予以考虑。评标委员会认为中标人的备选投标方案优于其按照招标文件要求编制的投标方案的，采购人可以接受该备选投标方案。

3.7投标文件的编制

3.7.1投标文件应按第六章“投标文件格式”进行编写，如有必要，可以增加附页，作为投标文件的组成部分。其中，投标函附录在满足招标文件实质性要求的基础上，可以提出比招标文件要求更有利于采购人的承诺。

3.7.2 投标文件应当对招标文件有关合同履行期限、投标有效期、技术条件及要求、招标范围等实质性内容作出响应。服务方案应为具有可行性的服务方案。

3.7.3投标文件应用不褪色的材料书写或打印，并由供应商的法定代表人或其委托代理人签字或盖单位章。委托代理人签字的，投标文件应附法定代表人签署的授权委托书。投标文件应尽量避免涂改、行间插字或删除。如果出现上述情况，改动之处应加盖单位章或由供应商的法定代表人或其授权的代理人签字确认。投标文件应加盖骑缝章，详见供应商须知前附表。

3.7.4 投标文件正本一份, 副本份数见供应商须知前附表。正本和副本的封面上应清楚地标记“正本”或“副本”的字样。当副本和正本不一致时，以正本为准。提供两份电子版投标文件，包括投标文件所有内容。

3.7.5 投标文件要编制目录及页码，投标文件必须用A4 纸分别装订成册。投标文件正本与副本应分别装订成册，具体装订要求见供应商须知前附表规定。

3.7.6 投标文件应印刷清晰整洁，不提倡装帧豪华。高档豪华的投标文件对评标结果不产生任何影响。

3.7.7  为确保网上操作合法、有效和安全，投标人应当在投标截止时间前完成在“政采云”平台的身份认证，确保在电子投标过程中能够对相关数据电文进行加密和使用电子签名。

## 4. 投标

4.1 投标文件的密封和标记

4.1.1 投标人必须在“投标人须知前附表”规定的投标文件接收时间和投标地点提交电子版投标文件和纸质版投标文件。电子投标文件应在制作完成后，在投标截止时间前通过有效数字证书（CA认证锁）进行电子签章、加密，然后通过网络将加密的电子投标文件递交至“政采云”平台。

4.1.2 未在规定时间内提交或者未按照招标文件要求密封或者标记的电子投标文件，“政采云”平台将拒收。

4.1.3 电子版投标文件提交方式见“招标公告”中“四、提交投标文件截止时间、开标时间和地点” 。

4.2 投标文件的递交

4.2.1 供应商应在本章第2.2.2项规定的投标截止时间前递交投标文件。

4.2.2 供应商递交投标文件的地点：见供应商须知前附表。

4.2.3 除供应商须知前附表另有规定外，供应商所递交的投标文件不予退还。

4.2.4逾期送达的或者未送达指定地点的投标文件，采购人不予受理。

4.3 投标文件的修改与撤回

4.3.1 投标人应当在投标截止时间前完成投标文件的传输递交，并可以补充、修改或者撤回投标文件。补充或者修改投标文件的，应当先行撤回原文件，补充、修改后重新传输递交。投标截止时间前未完成传输的，视为撤回投标文件。投标截止时间后递交的投标文件，“政采云”平台将拒收。

4.3.2 “政采云”平台收到投标文件，在投标截止时间前，除投标人补充、修改或者撤回投标文件外，任何单位和个人不得解密或提取投标文件。

4.3.3 在投标截止时间止提交电子版投标文件的投标人不足3家时，电子版投标文件由代理机构在“政采云”平台操作退回，除此之外招标人和招标代理机构对已提交的投标文件概不退回。

## 5. 开标

5.1 开标时间和地点

采购人在本章规定的投标截止时间（开标时间）和供应商须知前附表规定的地点公开开标，并邀请所有供应商的法定代表人或其委托代理人准时参加。

5.2 开标程序

5.2.1 开标形式：

（1）开标的准备工作由招标代理机构负责落实，招标代理机构必须基于“政采云”平台选取评审专家，如招标代理机构未按规定选取专家的，视为本次开评标无效，应当重新采购；

（2）招标代理机构将按照招标文件规定的时间和地点组织开标活动、开启投标文件，所有投标人均应当准时参加。投标人如不参加开标大会的，视同认可开标结果，事后不得对招标相关人员、开标过程和开标结果提出异议，同时投标人因未参加开标而导致投标文件无法按时解密等一切后果由投标人自己承担。

5.2.2 开标程序：

（1）解密电子投标文件。“政采云”平台按开标时间自动提取所有投标文件。招标代理机构依托“政采云”平台开始向各投标人上传的加密投标文件逐一进行解密。投标人的法定代表人或其委托代理人须携带加密时所用的CA锁准时远程对电子投标文件解密。

（2）唱标。投标文件解密结束，按照宣布的开标顺序当众唱标，公布投标人名称、投标报价等内容，并记录在案；

（3）投标人代表、招标人代表、监标人、记录人等有关人员在开标记录上签字确认。

（4）投标人代表对开标过程和开标记录有疑义，以及认为招标人、招标代理机构相关工作人员有需要回避的情形的，应当场提出在线询问或者回避申请。招标人、招标代理机构对投标人代表提出的询问或者回避申请应当及时处理。

（5）开标结束。

特别说明：如遇“政采云”平台电子化开标或评审程序调整的，按调整后执行。

5.3 开标异议

供应商对开标有异议的，应当在开标现场提出，采购人当场作出答复，并制作记录。

## 6. 评标

6.1 评标委员会

6.1.1 评标由采购人依法组建的评标委员会负责。评标委员会由有关技术、经济等方面的专家组成。评标委员会成员人数以及技术、经济等方面专家的确定方式见供应商须知前附表。

6.1.2 评标委员会成员有下列情形之一的，应当回避：

（1）供应商或供应商主要负责人的近亲属；

（2）项目主管部门或者行政监督部门的人员；

（3）与供应商有经济利益关系；

（4）曾因在招标、评标以及其他与招标投标有关活动中从事违法行为而受过行政处罚或刑事处罚的；

（5）与供应商有其他利害关系。

6.2 评标原则

评标活动遵循公平、公正、科学和择优的原则。

6.3 评标

6.3.1 本项目的评标方法详见“投标人须知前附表”。

6.3.2 评标委员会按照“第三章 评标办法”规定的方法、评审因素、标准和程序对投标文件进行评审。

6.3.3 电子交易活动的中止。招标过程中出现以下情形，导致电子交易平台无法正常运行，或者无法保证电子交易的公平、公正和安全时，招标机构可中止电子交易活动：

（1）电子交易平台发生故障而无法登录访问的；

（2）电子交易平台应用或数据库出现错误，不能进行正常操作的；

（3）电子交易平台发现严重安全漏洞，有潜在泄密危险的；

（4）病毒发作导致不能进行正常操作的；

（4）其他无法保证电子交易的公平、公正和安全的情况。

6.3.4出现以上情形，不影响采购公平、公正性的，招标组织机构可以待上述情形消除后继续组织电子交易活动；影响或可能影响采购公平、公正性的，经招标代理机构确认后，应当重新招标。招标代理机构必须对原有的资料及信息作出妥善保密处理，并报财政部门备案。

## 7. 合同授予

7.1 定标方式

除供应商须知前附表规定评标委员会直接确定中标人外，采购人依据评标委员会推荐的中标候选人确定中标人，评标委员会推荐中标候选人的人数见供应商须知前附表。

7.2 中标结果公告

采购人在供应商须知前附表规定的媒介公告中标结果。

7.3 中标通知

在本章第3.3款规定的投标有效期内，采购人以书面形式向中标人发出中标通知书，同时将中标结果通知未中标的供应商。

7.4签订合同

7.4.1采购人和中标人应当自中标通知书发出之日起30天内，根据招标文件和中标人的投标文件订立书面合同。中标人无正当理由拒签合同的，采购人取消其中标资格，其投标保证金不予退还；给采购人造成的损失超过投标保证金数额的，中标人还应当对超过部分予以赔偿。

7.4.2 发出中标通知书后，采购人无正当理由拒签合同的，采购人向中标人退还投标保证金；给中标人造成损失的，还应当赔偿损失。

7.5履约担保

7.5.1 在签订合同前，中标人应按供应商须知前附表规定的金额、担保形式和招标文件第三章“合同条款”规定的履约担保格式向采购人提交履约担保。

7.5.2 中标人不能按本章第7.5.1项要求提交履约担保的，视为放弃中标，其投标保证金不予退还，给采购人造成的损失超过投标保证金数额的，中标人还应当对超过部分予以赔偿。

## 8. 纪律和监督

8.1 对采购人的纪律要求

采购人不得泄漏招标投标活动中应当保密的情况和资料，不得与供应商串通损害国家利益、社会公共利益或者他人合法权益。

8.2 对供应商的纪律要求

供应商不得相互串通投标或者与采购人串通投标，不得向采购人或者评标委员会成员行贿谋取中标，不得以他人名义投标或者以其他方式弄虚作假骗取中标；供应商不得以任何方式干扰、影响评标工作。

8.3 对评标委员会成员的纪律要求

评标委员会成员不得收受他人的财物或者其他好处，不得向他人透漏对投标文件的评审和比较、中标候选人的推荐情况以及评标有关的其他情况。在评标活动中，评标委员会成员应当客观、公正地履行职责，遵守职业道德，不得擅离职守，影响评标程序正常进行，不得使用第三章“评标办法”没有规定的评审因素和标准进行评标。

8.4 对与评标活动有关的工作人员的纪律要求

与评标活动有关的工作人员不得收受他人的财物或者其他好处，不得向他人透漏对投标文件的评审和比较、中标候选人的推荐情况以及评标有关的其他情况。在评标活动中，与评标活动有关的工作人员不得擅离职守，影响评标程序正常进行。

8.5 投诉

供应商和其他利害关系人认为本次招标活动违反法律、法规和规章规定的，有权向有关行政监督部门投诉。

## 9.需要补充的其他内容

见供应商须知前附表。

# 第三章 评标办法(综合评分法)

第一条 为保证评标的公平和公正，维护招标投标活动当事人的合法权益，依据《中华人民共和国政府采购法》、国家发展计划委员会等七部委《评标委员会和评标方法暂行规定》等有关法律、法规的规定，结合本项目招标文件要求，特制定本项目招标评标办法。

第二条 评标工作遵循公平、公正、科学、择优的原则。任何单位和个人不得非法干预或者影响评标过程和结果。

第三条 本招标项目的评标工作是按照招标文件规定的主要评标标准、办法和本评标办法的具体评价指标，采用综合评分法评标，对所有供应商的投标文件进行综合评审和比较，提出否决投标、中标或重新招标等评标意见，编写评标报告。

评标工作由采购人依法设立的评标委员会负责。评标委员会是从依法设立的评标专家库中随机抽取的技术、经济方面专家组成。

第四条 评标委员会成员熟悉招标文件﹑投标文件﹑补充通知及评标方法及标准。

第五条 本项目采用资格后审方式，评标工作按以下程序进行：

1、初步评审阶段，采购人或者采购代理机构首先应当依法对供应商的资格进行审查，并将审查结果提交给评标委员会；评标委员会依据本章符合性审查规定的标准对通过资格审查的供应商进行符合性审查。符合性审查记录表中有一项不符合评审标准的，评标委员会应当否决其投标，只有通过符合性审查的供应商才能进入后续评审。

只有当通过符合性审查的投标单位超过3家（包含3家），此次招标才能进入详细评审，否则视为具有的投标单位不足3家，应重新组织招标。

2、详细评审阶段，评标委员会只对通过符合性审查的供应商的投标文件进行详细评审。本招标项目投标文件的评审采用百分制。

3、评标委员会可以要求供应商对投标文件中含义不明确的内容或与招标文件的偏差作必要的澄清或说明，供应商不得拒绝。

供应商须以书面形式提供澄清或说明内容，并作为投标文件的组成部分。澄清和说明不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。

4、评标委员会成员应当按照评标细则的规定，独立评审并署名。评标委员会对供应商的投标文件进行综合评价，综合计算得分结果并由高至低排列顺序，得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列，得分且投标报价相同的并列。综合得分结果为所有评委打分的算术平均值。小数点后保留两位有效数字。

评标委员会认为供应商的报价明显低于其他通过符合性审查供应商的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，应当要求其在评标现场合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料；供应商不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标处理。

提供相同品牌产品且通过资格审查、符合性审查的不同供应商参加同一合同下投标的，按一家供应商计算，评审后得分最高的同品牌供应商获得中标人推荐资格；评审得分相同的，由采购人或者采购人委托评标委员会按照招标文件规定的方式确定一个供应商获得中标人推荐资格，招标文件未规定的采取随机抽取方式确定，其他同品牌供应商不作为中标候选人。

5、供应商存在下列情形之一的，投标无效：

（1）未按照招标文件的规定提交投标保证金的；

（2）投标文件未按招标文件要求签署、盖章的；

（3）不具备招标文件中规定的资格要求的；

（4）报价超过招标文件中规定的预算金额或者最高限价的；

（5）投标文件含有采购人不能接受的附加条件的;

（6）法律、法规和招标文件规定的其他无效情形。

有下列情形之一的，视为供应商串通投标，其投标无效：

（1）不同供应商的投标文件由同一单位或者个人编制；

（2）不同供应商委托同一单位或者个人办理投标事宜；

（3）不同供应商的投标文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人；

（4）不同供应商的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异；

（5）不同供应商的投标文件相互混装；

（6）不同供应商的投标保证金从同一单位或者个人的账户转出。

6、投标报价有算术错误的，评审小组按以下原则对投标报价进行修正，修正的价格经供应商书面确认后具有约束力。供应商不接受修正价格的，其投标作废标处理。

（1）投标文件中开标一览表（报价表）内容与投标文件中相应内容不一致的，将否决其投标；

（2）投标文件中的大写金额与小写金额不一致的，以大写金额为准；

（3）单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以总价为准，并修改单价；

（4）总价金额与依据单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

7、评标委员会对投标文件评审完成后，按综合得分由高至低排序，推荐三名中标候选人，并确定排名第一的中标候选人为中标人。向采购人提出书面评标报告。

评标委员会的评标报告应当包括以下内容：

（1）招标公告刊登的媒体名称、开标日期和地点；

（2）供应商名单和评标委员会组成情况；

（3）评标方法和标准；

（4）开标记录和评标情况及说明，包括无效供应商名单及原因；

（5）评标结果，确定的中标候选人名单或者经采购人委托直接确定的中标人；

（6）其他需要说明的情况，包括评标过程中供应商根据评标委员会要求进行的澄清、说明或者补正，评标委员会成员的更换等；

（7）评标结果汇总完成后，如有以下情况：分值汇总计算错误的、分项评分超出评分标准范围的、评标委员会成员对客观评审因素评分不一致的、经评标委员会认定评分畸高畸低的，评标委员会成员应当当场修改评标结果，并在评标报告中记载。

第六条 评标委员全体成员应当在评标报告上签字。对评标结论持有异议的评标委员会成员可以书面方式阐述其不同意见和理由，评标委员会成员拒绝在评标报告上签字且不陈述其不同意见和理由的，视为同意评标结论。评标委员会应当对此做出书面说明并记录在案。

第七条 评标委员会成员应当客观、公正地履行职责，遵守职业道德，对所提出的评审意见承担个人责任。评标委员会成员不得私下接触供应商，不得收受供应商的财物或者其他好处，不得透露对投标文件的评审、中标候选人的推荐情况以及与评标有关的其他情况。

第八条 排名第一的中标候选人放弃中标、因不可抗力提出不能履行合同或者被查实存在影响中标结果的违法行为等情形，不符合中标条件的，采购人可以按照评标委员会提出的中标候选人名单排序依次确定其他中标候选人为中标人，也可以重新招标。

第九条 评标表格。以下附表是办法的组成部分。

资格性审查表

| 序号 | 资格审查内容 | 评审标准 | 评审结论（√/×） |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 营业执照 | 供应商具有独立承担民事责任的能力，具有有效的营业执照， 投标文件内附相关证明复印件加盖公章。 |  |
| 2 | 资格条件 | 具有公路交通工程（公路安全设施）专业承包一级资质 投标文件内附相关证明复印件加盖公章。 |  |
| 3 | 财务状况 | 投标文件内附反映投标人财务状况、依法缴纳税收和社会保障资金情况的资格条件承诺函加盖公章，并由法定代表人签字。 |  |
| 4 | 法人授权委托书 | 由法定代表人及委托代理人签字（或盖章）并加盖公章，投标文件附复印件加盖公章。 |  |
| 5 | 信誉要求 | （1）不接受被政府列入取消投标资格期限内的企业或个人参加投标。参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录（注：重大违法记录，是指供应商因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚。根据财库〔2022〕3号文，“较大数额罚款”认定为200万元以上的罚款，法律、行政法规以及国务院有关部门明确规定相关领域“较大数额罚款”标准高于200万元的，从其规定）。 （2）本项目不接受被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单（税收违法黑名单）、政府采购严重违法失信行为记录名单的供应商参与投标（详见财库[2016]125号文件）。通过“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）及中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）渠道查询。 （3）供应商需提供企业无行贿犯罪记录证明，供应商自行登录中国裁判文书网（http://wenshu.court.gov.cn./）查询官网截图 （4）与采购人存在利害关系可能影响招标公正性的法人、其他组织或者个人，不得参加投标。单位负责人为同一人或者存在控股、管理关系的不同单位，不得参加同一标段投标或者未划分标段的同一采购项目投标。违反这两款规定的，相关投标均无效。 第（1）、（4）项提供有法定代表人及被授权人签字并加盖供应商公章的承诺书，第（2）、（3）项提供网站查询截图并加盖供应商公章 |  |
| 6 | 其他要求 | 供应商不得存在下列情形之一： （1）为采购人不具有独立法人资格的附属机构(单位)； （2）为本项目提供采购代理服务的； （3）被责令停业的； （4）被暂停或取消投标资格的； （5）财产被接管或冻结的； （6）在最近三年内有骗取中标或严重违约或重大履约质量问题的。 投标文件内附法定代表人及其授权委托人签字并加盖公章的承诺书。 |  |
| 评审结论（合格/不合格） |  |  |  |

注：本表中符合评审内容要求的写“√”，不符合评审内容要求的写“×”。结论为“合格”或“不合格。结论不合格的不进入符合性审查阶段。

1.1.2 评审小组将对符合资格的供应商的投标文件进行符合性审查，以确定其是否满足招标文件的实质性要求。

符合性审查表

| 序号 | 评审项目 | 评审标准 | 评审结论（√/×） |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 投标保证金 | 依据长财采购【2021】695号文件规定，对于诚信良好的供应商可免收投标保证金；但对于满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条有关规定，经“信用中国”网站查询存在行政处罚信息的供应商，须按规定提交投标保证金，并提供缴纳证明。 信誉良好的供应商无须递交投标保证金，但须提供经“信用中国”网站查询不存在行政处罚信息截图。 |  |
| 2 | 投标文件签署盖章 | 按招标文件要求在规定位置加盖供应商公章和（或）有法定代表人或其授权代表签字加盖人名章的； |  |
| 3 | 报价 | 报价是固定价且未超过预算金额（招标文件有最高限价的，报价未超过最高限价； |  |
| 4 | 附加条件 | 投标文件不含有采购人不能接受的附加条件； |  |
| 5 | 报价修正 | 报价出现前后不一致时，供应商按照招标文件评标办法要求确认修正后的报价； |  |
| 6 | 投标有效期 | 投标有效期满足招标文件要求； |  |
| 7 | 投标内容 | 供应商提供的货物/服务无实质性遗漏，符合第五章“货物需求及技术规格要求”规定； |  |
| 8 | 合同履行期限 | 满足招标文件要求； |  |
| 9 | 质保期 | 2年 |  |
| 10 | 质量标准 | 符合国家、行业标准及招标文件要求 |  |
| 11 | 权利义务 | 符合第四章“合同条款及格式”规定 |  |
| 12 | 其他无效情形 | 法律、法规和招标文件规定的其他无效情形； |  |
| 评审结论（合格/不合格） |  |  |  |

详细评审记录表

| 评审因素 |  | 评审标准 |
| --- | --- | --- |
| 分值构成(总分100分) |  | 商务部分：（40分） 技术部分：（60分） |
| 评标基准价计算方法 |  | 以所有有效投标中的价格最低投标报价为评标基准价，其报价得分为30分，其他合格投标人的投标价得分按照下列公式计算：投标报价得分＝（评标基准价/投标报价）×100×30% |
| 评分因素 |  | 评分标准 |
| 商务部分 （40分） | 投标报价得分（30分） | 以所有有效投标中的价格最低投标报价为评标基准价，其报价得分为30分，其他合格投标人的投标价得分按照下列公式计算：投标报价得分＝（评标基准价/投标报价）×100×30% （1）对小型和微型企业产品的投标报价在计算报价得分时，按照该单位投标报价下浮10%进入报价分计算。（小、微企业须按照财库[2020]64号文件的规定提供《中小企业声明函》；残疾人福利性单位和监狱企业视同小型、微型企业，评审中享受同小型、微型企业相同的价格扣除，须按招标文件规定提供相应证明材料。） （2）对于纳入环境标志产品政府采购清单的投标产品，按其在总报价中所占的比例给予3%的价格加分。 （3）对于纳入节能产品政府采购清单的投标产品，按其在总报价中所占的比例给予3%的价格加分。 注：投标产品同时纳入节能产品政府采购清单、环境标志产品政府采购清单的，将上述规定的价格分加分比例分分别叠加后计算价格加分。（供应商须提供在有效期内的认证证书及相应证明材料） 注：投标人在报价时应充分考虑成本及利润，若出现明显低于本地市场价格或者明显低于其他通过符合性审查投标人的报价等恶意竞标的情况，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，须提供成本构成表及相应证明材料，内容包括但不限于生产成本（如原材成本、设备损耗成本等），管理成本（人员工资、福利、社保等），交通成本（汽油、过路费等），税费等，并列明计算过程。投标人不能证明其报价合理性的，未提供或内容不全面无法支持成本构成的，由评标委员会认定该投标人是否以低于成本价竞标，如果是，其报价分不得分。 |
|  | 企业业绩（6分） | 提供2021年至今类似项目业绩每有1项得2分，加至6分止，投标文件内附合同或中标通知书复印件加盖公章。 |
|  | 质保期 （4分） | 满足招标文件需求得0 分，每增加一年加2 分，最高得4 分。 |
| 技术部分（60分） | 反光膜类别（10分） | 4000*2300标志板（φ273、φ325适配）中，使用国标V类反光膜的标志板数量，每有1块满足V类反光膜得1分，满分10分。（以投标文件中承诺书及V类反光膜检测报告扫描件为评分依据，检测报告的要求与本招标文件 “（三）采购标的的强制性产品认证等其他要求” 中关于反光膜检测报告的要求一致，否则评分依据无效。） |
|  | 标志板底板接缝（4分） | 4000*2300标志板（φ273、φ325适配）拼接缝数量应尽量减少：接缝≤2，得10分；2＜接缝≤4，得4分；其余不得分。（以投标文件中承诺书为评分依据。） |
|  | 标志板底板拼接工艺（4分） | 4000*2300标志板（φ273、φ325适配）底板拼接采用弯边拼接式或拼嵌拼接式，得4分；其余不得分。（以投标文件中承诺书为评分依据。） |
|  | 标志板边缘卷边加固（4分） | 标志板边缘采取圆弧卷边或直角卷边工艺的，得4分；其余不得分。（以投标文件中承诺书为评分依据。） |
|  | 标志板底板铝合金板材型号（3分） | 标志板底板的铝合金板材采用GB/T3880中牌号3004-O、3104-O的,得3分；其余不得分。（以投标文件中承诺书为评分依据。） |
|  | 标志板的滑槽型号（2分） | 标志板的滑槽采用GB/T6892中牌号2024-T3的，得2分；其余不得分。（以投标文件中承诺书为评分依据。） |
|  | 标志杆焊接（3分） | 各类标志杆所有焊接结构全部达到满焊的，得3分；仅法兰、加劲肋、立柱间达到满焊，得2分；其余不得分。（以投标文件中承诺书为评分依据。） |
|  | 施工总体方案（15分） | 施工总体方案非常详细，施工人员组织分工非常合理，施工专用车辆及各类施工设备工具使用有可靠的保障措施确保随时使用且充足，根据施工的紧迫要求具有完善的应对机制，施工质量的把控措施非常得力，文明施工、环境保护措施细致完备，针对施工可能造成地下管线破损的问题具有科学可行的预防措施及应急处理办法，对施工导致的一切安全问题能够承诺承担全部后果的，得15-10分。施工总体方案较详细，施工人员组织分工较合理，施工专用车辆及各类施工设备工具使用较充足，根据施工的紧迫要求具有应对机制，施工质量的把控措施较得力，具有文明施工、环境保护措施，针对施工可能造成地下管线破损的问题具有较合理的预防措施及应急处理办法，对施工导致的一切安全问题能够承诺承担全部后果的，得10-5分。施工总体方案较简单，施工人员组织分工模糊，施工专用车辆及各类施工设备工具使用分配不合理不充足，对施工的紧迫要求无应对机制，施工质量的把控措施不完备，文明施工、环境保护措施不健全，针对施工可能造成地下管线破损的问题没有可行的预防措施及应急处理办法，对施工导致的一切安全问题不能够承诺承担全部后果的，得5-0分。 |
|  | 安全保障措施方案（5分） | 根据投标人所提供安全保障措施方案，进行横向综合评审：包括但不限于定期安全检查、设备检修、安全培训及宣传，建立完善的安全管理全过程流程等。 ①方案非常明确、详尽，合理，可操作性强的得5-3分； ②方案明确、详尽，合理，可操作性较好的得3-2分； ③方案基本明确、合理，可操作性一般的得2-0 分； ④方案差或未提供对应方案不得分。 |
|  | 售后服务（10 分） | 根据投标人针对本项目所提供的售后服务计划和方案进行横向综合评审：包括但不限于本地售后服务网点、售后体系建设、费用、售后服务流程及售后服务响应机制等，具备 24 小时响应能力，公布服务中心 24 小时服务电话等。 ①售后服务计划和方案非常详细完整，能够快速响应招标人的需求，可行性非常强的 得10 -7分； ②售后服务计划和方案比较完整，能够及时响应招标人的需求，可行性较强的得 7-4 分； ③供售后服务计划和方案简单，基本能及时响应招标人的需求，可行性一般的得 4 -0分； ④未提供对应方案不得分。 |

第四章 合同条款及格式

具体合同以甲乙双方实际签订为准

采购项目编号：

采购项目名称：

买    方：

卖    方：

签署日期：

合同书（格式）

（以下简称买方）                   （项目名称）项目中所需                （货物名称）经长春市公共资源交易中心（长春市政府采购中心）以            （采购计划编号）号采购文件实施政府采购。经评定，                    （以下简称卖方）为中标供应商。鉴于买方为获得以下货物，依据《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国政府采购法》及其有关规定，买卖双方同意按照下述的条款和条件，签署本合同。

一、合同文件

下列文件是构成合同的组成部分，应该认为是一个整体。彼此相互解释、相互补充。如果合同文件之间存在矛盾或不一致之处，以下述文件的排列顺序在先者为准。组成合同的文件如下：

1.本合同书

2.中标通知书

3.合同修改协议

4.投标文件（含澄清文件）

5.招标文件（含补遗文件、修改文件）

二、货物名称及数量

本合同所提供的货物及数量详见招标文件的《项目招标需求》。

三、合同金额

本合同金额为(大写)                元人民币（￥：            元人民币）。

合同金额应包含本招标内容全部工作所需的一切费用，包括各项成本、利润、税金等。

四、付款和支付方式

本合同的付款及支付方式详见招标文件的《项目招标需求》。

五、交货时间和交货地点

本合同的交货时间和交货地点详见招标文件的《项目招标需求》。

六、质量保证和服务承诺

本合同的质量保证和服务承诺：

七、买方的权利和义务

八、卖方的权利和义务

九、验收标准和要求

本合同的验收标准和要求：

十、知识产权与保密

本合同的知识产权要求：

本合同的保密要求：

十一、履约保证金

卖方应在中标结果确定后、签署本合同前按照招标文件的规定向财政部门交纳。

履约保证金用于补偿买方因卖方不能履行合同义务而蒙受的损失。

履约保证金按政府采购有关规定返还。

十二、合同中止、解除

1.因客观不可预见，致本合同不能履行，本合同可中止；待影响消除后，本合同继续履行；

2.遇不可抗力因素或国家政策变化，本合同可解除；

3.因一方违约，另一方可解除本合同；

4.其他约定：

十三、违约责任

本合同的违约责任：

十四、争议解决

本合同发生争议，由双方协商或由政府采购监管部门调解解决，协商或调解不成时按以下第      种方式解决：

1.长春仲裁委员会仲裁；

2.向甲方所在地人民法院提起诉讼。

十五、合同生效及其它

政府采购项目的采购合同内容的确定应以招标文件和投标文件为基础，不得违背其实质性内容。政府采购项目的采购合同自签订之日起七个工作日内，买方应当将合同副本报同级政府采购管理监督部门和有关部门备案。合同将在双方签字盖章后开始生效。

本合同一式三份，具同等法律效力。买卖双方、同级政府采购管理监督部门各执一份。

十六、补充条款

如需修改或补充合同内容，经协商，双方可签署书面修改或补充协议，该协议将作为本合同的一个组成部分。

买方：                  （盖章）  卖方：                     （盖章）

签约代表：                        签约代表：

地    址：                        地    址：

电    话：                        电    话：

传    真：                        传    真：

签约日期：                        签约日期：

注：具体条款等相关事宜以双方最终签订的合同约定为准。供应商需在投标文件中附合同承诺书，承诺在与采购人签订合同时绝不推诿，应承担相应责任，对完全响应合同内容作出承诺，加盖单位公章并有法定代表人签字，格式自拟。

# 第五章 货物需求及技术规格要求

一、项目概述

（一）采购标的需实现的功能或者目标：

我市部分主、次干路指路标志、分向行驶车道标志设置不足，道路指引功能相对落后，正在逐年完善。部分标志达到使用年限，逆反射效果差，甚至部分标志出现掉色现象，需要进行更换。按照新版国家标准，部分标志的尺寸样式已需要调整。

（二）采购标的需执行的国家相关标准、行业标准、地方标准或者其他标准、规范：

1、交通标志的设计、生产、安装、施工必须符合《公路交通标志板》JT/T279；

2、《公路交通标志反光膜》GB/T18833；

3、《道路交通标志板及支撑件》GB/T23827；

4、《道路交通标志和标线》GB5768中的相关规定；

（各项国家标准和行业标准以最新公布为准）。

（三）采购标的对应的中小企业划分标准所属行业（投标文件中《中小企业声明函》中填写的“采购文件中明确的所属行业”应与下述行业一致）：工业

二、技术要求

（一）技术条款（采购标的的功能和质量要求，包括性能、材料、结构、外观、安全、服务内容和标准等）：

注：投标人应在投标文件《技术条款偏离表》中对本部分技术条款逐条说明响应和偏离情况，技术条款中的“具体参数值或功能要求表述”中“*”条款为实质性条款，投标人的投标必须完全满足或者正偏离，否则投标无效。

| 序号 | 标的名称 | 具体参数值或功能要求表述 | 数量及单位 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 标志板 φ1000（借杆） | *1.类型:交通标志板 *2.材质、规格尺寸:铝合金φ1000×3mm、附件 *3.板面反光膜等级:国标IV类 *4.支撑形式：借杆安装到位 *5.标志板一块铝合金板制作不得拼接 *6.其它详细内容详见本项目招标文件附件——设计图纸 | 150块 |
| 2 | 标志板 △1100（借杆） | *1.类型:交通标志板 *2.材质、规格尺寸:铝合金△1100×3mm、附件 *3.板面反光膜等级:国标IV类 *4.支撑形式：借杆安装到位 *5.标志板一块铝合金板制作不得拼接 *6.其它详细内容详见本项目招标文件附件——设计图纸 | 150块 |
| 3 | 标志板 1000×1000（借杆） | *1.类型:交通标志板 *2.材质、规格尺寸:铝合金1000mm×1000mm×3mm、附件*3.板面反光膜等级: 国标IV类 *4.支撑形式：借杆安装到位 *5.标志板一块铝合金板制作不得拼接 *6.其它详细内容详见本项目招标文件附件——设计图纸 | 150块 |
| 4 | 标志板 1000×500（借杆） | *1.类型:交通标志板 *2.材质、规格尺寸: 铝合金1000mm×500mm×3 mm、附件 *3.板面反光膜等级:国标IV类 *4.支撑形式：借杆安装到位 *5.标志板一块铝合金板制作不得拼接 *6.其它详细内容详见本项目招标文件附件——设计图纸 | 150块 |
| 5 | 标志杆 φ89 | *1.类型:单柱式标志杆 *2.材质、规格尺寸:Q235镀锌钢管Ф89×5mm×3000mm标志杆、附件 *3.其它详细内容详见本项目招标文件附件——设计图纸 | 600根 |
| 6 | 标志板 φ1000 （φ89适配） | *1.类型:交通标志板 *2.材质、规格尺寸: 铝合金φ1000×3 mm、附件 *3.板面反光膜等级:国标IV类 *4.支撑形式：φ89立柱标志杆安装到位 *5.标志板一块铝合金板制作不得拼接 *6.其它详细内容详见本项目招标文件附件——设计图纸 | 120块 |
| 7 | 标志板 △1100 （φ89适配） | *1.类型:交通标志板 *2.材质、规格尺寸: 铝合金△1100×3 mm、附件 *3.板面反光膜等级:国标IV类 *4.支撑形式：φ89立柱标志杆安装到位 *5.标志板一块铝合金板制作不得拼接 *6.其它详细内容详见本项目招标文件附件——设计图纸 | 120块 |
| 8 | 标志板 1000×1000（φ89适配） | *1.类型:交通标志板 *2.材质、规格尺寸:铝合金1000mm×1000mm×3mm、附件 *3.板面反光膜等级:国标IV类 *4.支撑形式：φ89立柱标志杆安装到位 *5.标志板一块铝合金板制作不得拼接 *6.其它详细内容详见本项目招标文件附件——设计图纸 | 120块 |
| 9 | 标志板 1000×500（φ89适配） | *1.类型:交通标志板 *2.材质、规格尺寸: 铝合金1000mm×500mm×3 mm、附件 *3.反光膜:国标IV类 *4.支撑形式：φ89立柱标志杆安装到位 *5.标志板一块铝合金板制作不得拼接 *6.其它详细内容详见本项目招标文件附件——设计图纸 | 120块 |
| 10 | 标志板 1000×1500（φ89适配） | 1.类型:交通标志板 *2.材质、规格尺寸: 铝合金1000mm×1500mm×3 mm、附件 *3.反光膜:国标IV类 *4.支撑形式：φ89立柱标志杆安装到位 *5.标志板一块铝合金板制作不得拼接 *6.其它详细内容详见本项目招标文件附件——设计图纸 | 120块 |
| 11 | 独立基础（φ89适配） | *1.类型：标志杆基础 *2.规格尺寸: 600 mm×600 mm×800 mm、附件 *3. C25混凝土基础，含基础模版安拆 *4.预埋件制作安装 *5.基础挖土、回填、余方弃置 *6.其它详细内容详见本项目招标文件附件——设计图纸 | 600座 |
| 12 | 标志杆 φ114 | *1.类型:单柱式标志杆 *2.材质、规格尺寸:Q235镀锌钢管Ф114× 6 mm× 4000 mm标志杆、附件 *3.其它详细内容详见本项目招标文件附件——设计图纸 | 90根 |
| 13 | 标志板 2000×1200（φ114适配） | *1.类型: 交通标志板 *2.材质、规格尺寸：铝合金1200 mm×2000 mm×3 mm、附件 *3.板面反光膜等级:国标IV类 *4.支撑形式：φ114立柱标志杆安装到位 *5.标志板一块铝合金板制作不得拼接 *6.其它详细内容详见本项目招标文件附件——设计图纸 | 90块 |
| 14 | 独立基础（φ114适配） | *1.类型：标志杆基础 *2.规格尺寸: 800 mm×600 mm×800 mm、附件 *3. C25混凝土基础，含基础模版安拆 *4.预埋件制作安装 *5.基础挖土、回填、余方弃置 *6.其它详细内容详见本项目招标文件附件——设计图纸 | 90座 |
| 15 | 标志杆 φ180 | *1.类型:单柱式标志杆 *2.材质、规格尺寸:Q235镀锌钢管φ180×8 mm×4500 mm标志杆、附件 *3.其它详细内容详见本项目招标文件附件——设计图纸 | 65根 |
| 16 | 标志板 2500×1500（φ180适配） | *1.类型：交通标志板 *2.材质、规格尺寸：铝合金2500 mm×1500 mm×3 mm、附件 *3.反光膜:国标IV类 *4.支撑形式：φ180立柱标志杆安装到位 *5.标志板一块铝合金板制作不得拼接 *6.其它详细内容详见本项目招标文件附件——设计图纸 | 65块 |
| 17 | 独立基础（φ180适配） | *1.类型：标志杆基础 *2.规格尺寸: 1200 mm×1000 mm×1200 mm、附件 *3. C25混凝土基础，含基础模版安拆 *4.预埋件制作安装 *5.基础挖土、回填、余方弃置 *6.其它详细内容详见本项目招标文件附件——设计图纸 | 65座 |
| 18 | 标志杆 φ273 | *1.类型:单悬臂标志杆 *2.材质、规格尺寸:Q235镀锌钢管φ273×12 mm ×8000 mm标志杆、附件 *3.其它详细内容详见本项目招标文件附件——设计图纸 | 25根 |
| 19 | 标志板 4000×2300（φ273适配） | *1.类型：φ273立柱交通标志牌 *2.材质、规格尺寸：铝合金4000mm×2300mm×3mm、附件 *3.反光膜:国标IV类或国标V类 *4.支撑形式：φ273单悬臂标志杆安装到位 *5.标志板可拼接 *6.其它详细内容详见本项目招标文件附件——设计图纸 | 25块 |
| 20 | 独立基础 （φ273适配） | *1、类型：标志杆基础 *2.规格尺寸: 2200 mm×1200 mm×1600 mm、附件 *3. C25混凝土基础，基础钢筋预埋件，含基础模版安拆 *4.预埋件制作安装 *5.基础挖土、回填、余方弃置 *6.其它详细内容详见本项目招标文件附件——设计图纸 | 25座 |
| 21 | 垫层（φ273适配） | *1.C10混凝土垫层*1400mm*2400mm*100mm *2.其它详细内容详见本项目招标文件附件——设计图纸 | 8.4m³ |
| 22 | 标志杆 φ325 | *1.类型:单悬臂标志杆 *2.材质、规格尺寸:Q235镀锌钢管φ325mm×20mm×8000mm标志杆、附件 *3.其它详细内容详见本项目招标文件附件——设计图纸 | 14根 |
| 23 | 标志板5000×2300（φ325单悬臂适配） | *1.类型：φ325立柱交通标志牌 *2.材质、规格尺寸：铝合金5000mm×2300mm×3mm、附件 *3.反光膜: 国标IV类或国标V类 *4.支撑形式：φ325单悬臂标志杆安装到位 *5.其它详细内容详见本项目招标文件附件——设计图纸 | 14块 |
| 24 | 独立基础（φ325单悬臂适配） | *1.类型：标志杆基础 *2.规格尺寸: 3400 mm×1600 mm×1800 mm、附件 *3. C25混凝土基础，基础钢筋预埋件，含基础模版安拆 *4.预埋件制作安装 *5.基础挖土、回填、余方弃置 *6.其它详细内容详见本项目招标文件附件——设计图纸 | 14座 |
| 25 | 垫层（φ325单悬臂适配） | *1.C10混凝土垫层1800mm*3600mm*100mm *2.其它详细内容详见本项目招标文件附件——设计图纸 | 9.07m³ |
| 26 | 标志杆 φ325 | *1.类型:双悬臂标志杆 *2.材质、规格尺寸:Q235镀锌钢管φ325mm×20mm×8000mm标志杆、附件 *3.其它详细内容详见本项目招标文件附件——设计图纸 | 15根 |
| 27 | 标志板4000×2300（φ325双悬臂适配） | *1.类型：φ325立柱交通标志牌 *2.材质、规格尺寸：铝合金4000mm×2300mm×3mm、附件 *3.反光膜: 国标IV类或国标V类 *4.支撑形式：φ325双悬臂标志杆安装到位 *5.其它详细内容详见本项目招标文件附件——设计图纸 | 15块 |
| 28 | 标志板2500×2300（φ325双悬臂适配） | *1.类型：φ325立柱交通标志牌 *2.材质、规格尺寸：铝合金2500mm×2300mm×3mm、附件 *3.反光膜: 国标IV类或国标V类 *4.支撑形式：φ325双悬臂标志杆安装到位 *5.其它详细内容详见本项目招标文件附件——设计图纸 | 15块 |
| 29 | 独立基础（φ325双悬臂适配） | *1.类型：标志杆基础 *2.规格尺寸: 3400 mm×1600 mm×1800 mm、附件 *3. C25混凝土基础，基础钢筋预埋件，含基础模版安拆 *4.预埋件制作安装 *5.基础挖土、回填、余方弃置 *6.其它详细内容详见本项目招标文件附件——设计图纸 | 15座 |
| 30 | 垫层（φ325双悬臂适配） | *1.C10混凝土垫层1800mm*3600mm*100mm *2.其它详细内容详见本项目招标文件附件——设计图纸 | 9.72m³ |
| 31 | 标志杆 φ325 | *1.类型:双悬臂标志杆 *2.材质、规格尺寸:Q235镀锌钢管φ325mm×20mm×8000mm标志杆、附件 *3.其它详细内容详见本项目招标文件附件——设计图纸 | 24根 |
| 32 | 标志板4000×2300（φ325双悬臂适配） | *1.类型：φ325立柱交通标志牌 *2.材质、规格尺寸：铝合金4000mm×2300mm×3mm、附件 *3.反光膜: 国标IV类或国标V类 *4.支撑形式：φ325双悬臂标志杆安装到位 *5.其它详细内容详见本项目招标文件附件——设计图纸 | 48块 |
| 33 | 独立基础（φ325双悬臂适配） | *1.类型：标志杆基础 *2.规格尺寸: 3400 mm×1600 mm×1800 mm、附件 *3. C25混凝土基础，基础钢筋预埋件，含基础模版安拆 *4.预埋件制作安装 *5.基础挖土、回填、余方弃置 *6.其它详细内容详见本项目招标文件附件——设计图纸 | 24座 |
| 34 | 垫层（φ325双悬臂适配） | *1.C10混凝土垫层1800mm*3600mm*100mm *2.其它详细内容详见本项目招标文件附件——设计图纸 | 15.55m³ |
| 35 | V型警示柱 | *1.类型：V型警示柱 *2.材质、规格尺寸:Q235钢管钢板焊接、热镀锌处理、喷塑、800mm×400mm×200mm、附件 *3.其它详细内容详见本项目招标文件附件——设计图纸* | 500个 |

*核心产品为：标志板4000×2300（φ273适配）

（二）需具有强制采购节能产品、环境标志产品认证证书的标的名称：无

注：投标人应在投标文件《节能产品、环境标志产品政府强制采购认证证书一览表》后附本部分要求的证书扫描件，否则投标无效。

（三）采购标的的强制性产品认证等其他要求：

1、标志由标志板（含标志面、底板、滑槽）、标志杆、标志基础及相关附件组成，符合GB/T23827的相关要求。

2、标志面包括形状、颜色、文字、图案等交通信息，完全采用反光膜贴出，不得使用油墨喷涂。

3、反光膜应尽可能减少拼接，当标志板尺寸小于或等于2000mm*1200 mm的，底膜不应有拼接缝。当粘贴反光膜不可避免出现接缝时，应使用反光膜产品的最大宽度进行拼接。接缝以搭接为主，重叠部分不应小于5毫米；距标志板边缘5厘米之内，不得有拼接。

4、底板使用铝合金板，背面滑槽为铝合金型材。底板与滑槽的连接应采用铆接。尺寸小于或等于2500mm *1500mm的标志，底板不得拼接，须一块铝合金板制作。

5、标志板的形状、图案、文字应符合GB5768的规定。对标志板的边缘和尖角应当适当倒棱，使之呈圆滑状。标志板尺寸应当符合GB5768的规定或有关设计的要求。一般外形尺寸偏差为±5毫米，若外形尺寸大于1.2米时，其偏差为其外形尺寸的±0.5%。标志板应平整，表面无明显皱纹、凹痕或变形。板面不平度不应大于3毫米/米。

6、标志板面不允许存在裂纹、起皱、边缘剥离；不得有明显的划痕、损伤和颜色不均匀；在任何一处面积为50*50平方厘米的表面上，不得存在总面积大于10平方毫米的气泡；不得存在逆反射性能不均匀。

7、标志杆使用无缝钢管，杆上的加强筋及法兰使用钢板焊接而成，整体进行热镀锌处理，镀锌量不低于每平米600克。

8、标志基础采用C25商品混凝土浇筑预埋件制成，大型标志具有垫层，垫层采用C10混凝土。

9、螺栓、螺丝、螺母、垫片、抱箍等附件均做热镀锌处理，镀锌量不低于每平米350克。

10、标志的用料规格及尺寸必须严格按照设计图纸（见附件）进行生产制作安装。

11、底板背面、标志杆下部应清晰标出：生产日期、生产厂家、产品规格等信息。

12、供应商应按照采购人要求,遵照国标GB5768和GB51038设计标志版面并制作标志版面图。供应商设计人员不少于2人且能够熟练设计各类交通标志版面图案，经采购人审核通过后可制作标志，每批次设计加工制作安装周期不应超过30天，外地制作运输的应具备有效的时限保证措施，在采购人规定的时间和时限内，按照采购人指定地点设置交通标志。供应商人员分工及设备车辆配置应科学合理，施工人员不应低于15人，根据施工的紧迫程度能够随时增加施工人员，须具备吊车、货车、升降车及其它各类施工设备和工具，吊、运能力须满足大型标志施工要求，车辆为临时租借的，须具备有效措施避免因租借困难造成施工延误。

13、标志基础挖掘审批手续由供应商负责向相关建委、园林、行政执法等部门提前报批通过，不得影响采购人限定的施工工期。

14、受到路下燃气、电缆等管线的影响、道路大中修施工的影响及其它不可预测因素影响，图纸中各型号标志的设置数量可能发生变化，不局限于采购清单所列各型号标志数量，但工程量控制在中标总额以内，因此供应商产品应根据实际使用消耗量阶段性生产，不得一次性全部制作完毕。

15、采购人会根据城市建设临时任务、上级部门的施工要求、道路大中修改造、交通组织调整、群众投诉建议等情况不定期安排交通标志建设施工，施工区域和工期无法保证连续。

16、为完成新标志设置工作，有时需要供应商对道路原有旧标志进行拆除，并将拆除标志运送至采购人指定地点存放，采购人不另支付费用，在此过程中发生丢失损坏供应商须按原价赔偿。

17、供应商产品的运输、装卸、存放由其自行负责，具有有效的保护措施确保不发生磨损、变形、掉漆、锈蚀、腐烂等问题，施工期间不得占用道路可视范围内堆放。施工过程中可能影响到环境的各个环节，应当具有有效的环境保护措施，产生的渣土、产品包装物及其它废弃物等由供应商及时清理并处理，安装的各类标志须擦拭干净。挖掘造成的道路方砖破坏、绿植破坏等问题由供应商负责恢复。

18、供应商在施工过程中，安全保障、预防措施要细致，各种安全警示、围挡设置齐全，确保万无一失，特别是应采取有效手段确保基础挖掘不损坏施工范围内地下各类管线。遇到施工中可能发生的各类问题，应急应对措施要切实有效。施工过程中，造成的任何损坏由供应商负责赔偿，并承担造成的一切后果。

19、供应商须对建设的标志建档，待验收合格后，供应商须配合采购人完成固定资产录入等相关工作。

20、交通标志的反光膜要符合GB/T18833规定的国标标准IV类或V类，在投标文件里提供国家认可的检测机构对反光膜出具的检测报告扫描件（国家认可的检测机构是指：同时具有国家认证认可监督管理委员会资质认证CMA、中国合格评定国家认可委员会认可CNAS、交通运输部工程质量监督局制公路水运工程试验检测机构等级证书JTJC”），报告中检测内容按GB/T18833规定，包括（1）一般要求、（2）外观质量、（3）光度性能、（4）色度性能、（5）抗冲击性能、（6）耐弯曲性能、（7）附着性能、（8）收缩性能、（9）防粘纸可剥离性能、（10）耐溶剂性能、（11）耐盐雾腐蚀性能、（12）耐高低温性能、（13）耐候性能。十三项检测不得缺项且均为合格，缺项及部分检测项不合格的投标无效，检测报告中检测结果含糊不清没有写明合格的投标无效，耐候性能中人工加速老化试验时间指标达不到1800小时的投标无效。

注：投标人应在投标文件《招标文件要求提供或投标人认为需要提供的其他技术资料》中对本部分逐条说明响应和偏离情况，否则投标无效。

三、商务要求

注：1.投标人应在投标文件《商务条款偏离表》中对本部分所有条款逐条说明响应和偏离情况，否则投标无效。

- 本部分内容均为实质性条款，投标人的投标必须完全满足或者正偏离，否则投标无效。

| 序号 | 商务条款 | 内容 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 交付（实施）的时间（期限） | 自采购合同签订之日起2年 |
| 2 | 交付（实施）的地点（范围） | 在长春市范围内按照采购人要求地点分期分批进行安装。 |
| 3 | 包装和运输要求 | 符合《商品包装政府采购需求标准（试行）》和《快递包装政府采购需求标准（试行）》 |
| 4 | 保险要求 | 无 |
| 5 | 付款条件（进度和方式） | 中小企业（需执行《保障中小企业款项支付条例》【国务院第728令】的相关规定）：采购人与供应商签订政府采购合同后，采购人需向供应商预付暂定合同总价款5%的预付款。项目完工验收合格并通过财政局结算审定后，支付至财政局结算审定金额（含税）。 |
|  |  | 非中小企业：1.项目完工验收合格并通过财政局结算审定后，按财政局结算审定金额支付。 |
| 6 | 售后服务 | 质保期2年，对供应产品质量问题或施工安装质量问题发生变形、倾斜、断裂、掉色、掉漆、生锈、反光膜逆反射不达标、反光膜脱落鼓包、基础碎裂等问题15日内更换、修复完毕。 |

四、合同主要条款

| 1 | 合同类型及定价方式 | （一）本项目为固定总价合同。 说明：供应商的报价应当包含为完成本项目全部工作所需的一切费用，包括成本、利润、税金等，也包括提供服务期间挖掘手续的办理，旧标志的拆除、运输，渣土的运输、处理等一切为完成本项目所产生的费用。 |
| --- | --- | --- |
| 2 | 履约保证金数额 | 本项目不收取履约保证金 |
| 3 | 知识产权的归属和处理方式 | 归采购人 |
| 4 | 履约验收要求 | 1.供应商履约期间，采购人会不定期随机抽取产品送检，若货物检测合格送检次数不超过3次，每次货物检测不合格送检增加1次，所有检测费用由供应商承担。 2.项目建设完毕后，由采购人组织3名专家及相关业务部门（纪检、法治、警保等）进行联合验收，验收采取专家随机抽检的方式，抽检的数量、位置由专家随机确定，相关业务部门进行监督。专家费由供应商承担。 3.验收将按照本项目招标文件及中标供应商投标文件逐条验收。 |
| 5 | 违约责任与解决争议的方法 | 供应商在签订合同后30日内应完成施工准备和货物准备，接到采购人通知后，应立即开始施工，不得因准备不充分导致延期，否则每延1天，扣除中标总额的0.1%。 供应商应按照采购人要求按时完成标志的建设任务，否则每超过一天扣除中标总额的0.1%，直到完成为止。 供应商提供产品经采购人检验不合格的，同批次产品应在15日内给与调换，否则每超过1天，扣除中标总额的0.1%。调换后重新检验，直到检测合格为止。 施工过程中，渣土（及其它挖掘废弃物）清运须及时，否则每发现一处扣除中标总额的0.01%。 供应商在投标文件中提供的承诺书、证明材料、检测报告等必须真实有效，否则采购人有权随时终止供应商服务并不予结算，已建设完毕内容归采购人所有，由供应商承担采购人的一切损失。 |

# 第六章 投标文件格式

【正本或副本】

项目

投 标 文 件

项目编号：

供应商名称：                       （盖章）

法定代表人或其授权委托代理人：  （签字或盖章）

日期：    年   月   日

目  录

1、投标函

2、法定代表人身份证明

3、授权委托书

4、开标一览表、投标报价明细表

5、商务条款偏离表

6、技术服务响应及偏离表

7、供应商资格声明

8、供应商基本情况

9、供应商类似项目业绩一览表

10、供应商拟派于本项目管理、技术、服务人员情况表（如有）

11、信誉承诺书

12、投标保证金

13、售后服务承诺书

14、技术部分（供货实施方案）

15、供应商认为需要提供的其他材料

注：供应商可自行编制目录，并标注对应页码。所有复印件需清晰可辩。

1、投标函

致：           （采购人名称）

根据贵方“          （项目名称及编号：）”的招标邀请正式授权下述签字人         （姓名和职务）代表我方（供应商名称）,提交投标文件正本一份，副本四份，投标文件电子版二套（U盘）并保证所提供的全部文件是真实的、有效的和准确的。

据此函，签字人兹宣布同意如下：

1.按招标文件规定提供货物及服务的投标报价为            元。

2.如果我方中标，我们保证根据招标文件规定履行合同责任和义务。合同履行期限为：           ；质量标准：           。

3.如果我方中标，我方保证按照招标文件规定提交履约保证金，承担履约责任。

4.我们已详细阅读了全部招标文件，包括招标文件的修改、补充文件、参考资料及有关的附件，我们接受招标文件的全部条款和条件，我们知道必须放弃提出含糊不清或误解的问题的权利。

5.我们对招标文件关于时限、程序方面的规定没有异议，保证按照招标文件规定的时限和程序参加投标活动。

6.我们同意在供应商须知规定的开标时间起遵循本投标书，并在供应商须知规定的投标有效期满之前均具有约束力。

7.我们如果在规定的投标有效期内撤回投标，则愿意补偿相关单位或部门的损失并接受相应处罚。

8.我们保证向你方提供你方可能要求的与本投标有关的任何证据或资料。

9.我们完全理解你方不一定要接受最低报价的投标或收到的任何投标。

10.本投标自开标之时起    天内有效。

11.我方保证严格遵守《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，若有下列情形之一的，我方将被列入不良行为记录名单，在一至三年内禁止参加政府采购活动，并予以公告：

（1）提供虚假材料谋取中标、成交的；

（2）采取不正当手段诋毁、排挤其他供应商的；

（3）与其他供应商、招标机构或者采购单位人员或者其他有关人员恶意串通的；

（4）向评标委员会成员、招标机构或者采购单位人员或者其他有关人员行贿或者提供其他不正当利益的；

（5）被评定中标后无正当理由不与采购人或者采购代理机构订立合同，或者中标后不按招标文件和中标人的投标文件订立合同，或者与采购人另行订立背离合同实质性内容的协议的；

（6）将中标项目转让给他人或者将中标项目分包给他人的；

（7）签订合同后拒绝履行合同义务的；

（8）拒绝有关部门监督检查或提供虚假情况的。

供应商名称（盖章）：

法定代表人或其委托代理人（签字）：

日期：     年   月   日

2、法定代表人身份证明

供应商名称：______________________________

单位性质：_______________________________

地址：___________________________________

成立时间： 年 月 日

经营期限：_______________________________

姓名： 性别： 年龄：职务：________

系 （供应商名称）的法定代表人。

特此证明。

法定代表人 居民身份证复印件（正、反面）

3、授权委托书

本授权书声明：（公司）的（法人代表姓名、职务）   代表本公司授权 （被授权人姓名、职务）为本公司的合法代理人，代理人根据授权，以我方名义签署、澄清、说明、补正、递交、撤回、修改项目编号为：的         （项目名称）投标文件、签定合同和处理有关事宜，其法律后果由我方承担。

委托期限：

代理人无转委托权。

附：法定代表人身份证明

| 法定代表人 居民身份证复印件（正、反面） |  | 被授权人（授权代表） 居民身份证复印件（正、反面） |
| --- | --- | --- |

供应商（单位盖章）：______________________

法定代表人（签字或盖章）：___________________

法定代表人身份证号码：______________________

授权代理人（签字或盖章）：________________

授权代理人身份证号码：______________________

日         期：年月日

- 4、开标一览表

项目名称：

项目编号：

| 供应商名称 | 报价（元） | 合同履行期限 | 质量标准 | 质保期 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

注：

1、填报的内容必须和投标文件中的内容相一致；须单独打印一份密封；

2、填报的内容必须和投标函中的内容一致；如不一致，其投标将被否决；

3、大写金额与小写金额报价不一致时，以大写金额报价为准，保留小数点后两位。

供应商名称（盖章）：

法定代表人或其委托代理人（签字）：

日期：年月日

投标报价明细表

说明：

1、报价方式

本采购项目采用固定总价方式进行计价。

2、报价说明

投标报价应是货物生产检测、运输、卸货（业主指定地点）、保险、国家及地方规定的任何收费（包括但不限于登记费，手续费）、税金、因要符合政府有关单位部门规定而必须改善或替换的任何费用、装卸费（必须使用大型机械而现场又不具备）、办理相关手续、抽样检测、特种设备检测 （如果有）、现场安装调试、设备调试费和质保期内保修等完成本合同工作所需的一切费用，除合同条件另有说明外，金额不得以任何方法调整或变更。任何计算承包金额的错误皆由投标单位承担并视为已被双方接受。投标货物的总价计入投标总价。

供应商名称：____________

货币单位：人民币

| 序号 | 货物名称 | 品牌型号 | 主要功能配置和技术参数 | 功能配置和技术参数偏离情况 | 原产地及制造厂商 | 数量 | 数量单位 | 单价（元） | 合计（元） | 质保期 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 投标总价（元） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

注：1. 如果按单价计算的结果与总价不一致，以单价为准修正总价。

2. 如果不提供详细分项报价将视为没有实质性响应招标文件。

3. 本表包括标准件和专用工具。

投标要求：

1.与完成本项目有关的各种费用均应包含在总报价中，数量单位须写明台(套)。如果提供价格折扣应明确标明。

2.所有投标货物均应标明品牌型号、详细功能配置、主要技术参数、功能配置及技术指标偏离情况、原产地及制造厂商等。

3.没有填报功能配置和技术参数偏离情况的，均视为完全符合招标文件要求，在中标后按照无偏离订立采购合同。

供应商名称（盖章）：

法定代表人或其委托代理人（签字）：

日期：     年   月   日

5、商务条款偏离表

| 序号 | 招标文件条款号 | 招标文件规定的商务条款 | 投标文件对应的商务条款 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

注：

1. 供应商应对照招标文件商务要求，逐条说明已对招标文件的商务内容做出了实质性的响应，并申明与招标文件的偏差和例外。

2.商务条款主要填列付款方式、合同履行期限、交货地点、售后服务、质量保证、违约责任等重要条款方面的偏离情况。

3．“采购项目商务条款偏离表”是评审的重要依据，无论所提供的货物、服务与招标文件的要求是否有偏离，供应商均须详细填报“商务条款偏离表”。

4.表内如果填列不全，可另外附页说明并按规定签字和加盖公章。

5.此表可根据需要自行拉长加宽。

供应商名称（盖章）：

法定代表人或其委托代理人（签字）：

日期：年月日

6、技术服务响应及偏离表

| 序号 | 货物名称 | 招标文件规定需求技术条款 | 投标文件响应的内容 | 偏离 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

注：

1、偏离项中填写“正”、“负”或“无”，备注项中填写原因。

2、供应商应对照招标文件技术规格，逐条说明所提供货物技术已对招标文件的技术需求做出了实质性的响应，并申明与技术需求条文的偏差和例外。特别对有具体参数要求的指标，供应商必须提供所投的具体参数值。如有偏离情况应在“技术服务响应及偏离表”中写出，并附证明材料（或证明文件），未按照要求提供证明材料（或证明文件）的按照不实质响应处理，如提供证明材料（或证明文件）与“技术服务响应及偏离表”不一致，严重的按照否决投标处理。

3.表内如果填列不全，可另外附页说明并按规定签字和加盖公章。

4.此表可根据需要自行拉长加宽（或格式自拟）。

供应商名称（盖章）：

法定代表人或其委托代理人（签字）：

日期：年月日

7、供应商资格声明

致：（采购人、采购代理机构）

一、按照《中华人民共和国政府采购法》第二十二条和你公司发布的《项目名称、项目编号 招标文件》的规定，我公司郑重声明如下：

1、我公司是按照中华人民共和国法律在工商管理机关登记注册的企业法人，注册地点为   ，公司全称为         ，法定代表人为       ，具有独立承担民事责任的能力。

2、我公司具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度。

3、我公司具有履行本项目采购合同所必需的设备和专业技术能力。

4、我公司具有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录。

5、我公司在参与本次政府采购活动之前三年内，在经营活动中无重大违法记录。

6、我公司在参与本次政府采购活动时未受到任何地方政府采购部门作出的暂停参加政府采购活动的处罚。

二、我公司保证上述声明的事项都是真实的，如有虚假，我公司承担相应的法律责任，并承担因此给你公司以及本项目采购人所造成的损失。

三、我公司已经按照你公司招标文件的要求提交了所要求提交的能够证明上述声明事项真实性的全部文件材料，并保证随时按照你公司的要求提供能够证明上述声明事项真实性的任何有效文件。

供应商名称（盖章）：

法定代表人或其委托代理人（签字）：

日期：年月日

8、供应商基本情况

单位名称：(公章）

| 供应商全称 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 法定代表人 |  | 成立日期 |  |  |
| 企业地址 |  | 注册资本 | 万元 |  |
| 经营范围 |  |  |  |  |
| 职工人数 |  | 其中：有中高级以上职称的人数 |  |  |
| 资产总计 | 万元 | 净资产 | 万元 |  |
| 股东权益 | 万元 | 销售收入 | 万元 |  |
| 实现利润 | 万元 |  |  |  |
| 单位优势及特长 |  |  |  |  |
| 最近3年内在经营过程中受到何种奖励或处分 | （包括财政、工商、税务、物价、技监部门稽查情况和结果） |  |  |  |
| 最近3年内有无因货物供应或是其他原因被投诉或起诉的情况及说明 | （包括解决方式和结果） |  |  |  |
| 其他需要说明的情况 |  |  |  |  |
| 备注 |  |  |  |  |

附：本表后须附企业营业执照副本、税务登记证副本、组织机构代码证副本（五证合一的除外）、财务状况良好证明资料、依法缴纳税收和社会保障资金证明材料等资料；

财务状况

附件：

资格条件承诺函

致:(采购人、采购代理机构)

我单位(公司)参与(采购项目名称 项目编号 )采购项目的政府采购活动，现承诺如下:

1.具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度;

2.具有依法缴纳税收的良好记录;

3.具有依法缴纳社会保障金的良好记录

我方在采购项目评审 (评标) 环节结束后，随时接受采购人、采购代理机构的检查验证，配合提供相关证明材料，证明符合《中华人民共和国政府采购法》规定的供应商基本资格条件。

我单位 (公司)对上述承诺的真实性负责。如有虚假将依法承担相应责任。

特此承诺。

盖章:

签字:

日期:

备注：以下情形不适用信用承诺

1.被列入政府采购不良行为记录名单的，被禁止参加政府采购活动且尚在处罚有效期内的；

2.被有关部门列入失信被执行人、联合惩戒对象、严重违法失信行为记录等情形的；

3.其他法律法规规定的不适用于资格条件信用承诺的情形。

9、供应商类似项目业绩一览表

| 序号 | 项目名称 | 采购人名称 | 采购内容 | 项目金额 | 完成时间 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

注：本表后附相关业绩合同或中标通知书复印件加盖企业公章。

10、供应商拟派于本项目管理、技术、服务人员情况表（如有）

| 序号 | 职务 | 姓名 | 学历 | 职称 | 专业 | 工作年限 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

注：本表须后附相关人员身份证、学历证（如有）、职称证（如有）等证明材料

11、信誉承诺书

（格式自拟）

12、投标保证金

致：     （采购人名称）

（供应商名称）    （以下称“供应商”）于    年   月   日递交了    （项目名称、项目编号）    的投标保证金人民币     元；

如果我方在投标有效期内收到你方的成交通知书后

1、不能或拒绝按供应商须知的要求签署合同协议书；

2、在投标有效期内撤回投标文件。

否则你方有权没收我方的投标保证金。

我方同意招标文件有关投标保证金规定，并对我方有约束力。

附:银行进账回单

供应商名称（盖章）：

法定代表人或其委托代理人（签字）：

日期：年月日

注：1、依据长财采购【2021】695号文件规定，对于诚信良好的供应商可免收投标保证金；但对于满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条有关规定，经“信用中国”网站查询存在行政处罚信息的供应商，须按规定提交投标保证金，并提供缴纳证明。

2、信誉良好的供应商无须递交投标保证金，但须在此处提供经“信用中国”网站查询不存在行政处罚信息截图。

13、售后服务承诺书

致：（采购人、采购代理机构）

我公司自愿参加项目（招标编号）的投标。我公司郑重承诺，如果我公司的投标被评定为成交，我公司对于成交项目，除完全响应招标文件对伴随服务和售后服务的所有要求外，还将按照以下条款提供优质和完善的售后服务：

- 我公司成交后将为采购人提供下列售后服务项目：

- 我公司的售后服务响应及到达现场的时间（包括质保期内免费维修和更换有缺陷的货物或部件的响应时间）：

3、我公司用于本项目的维修技术人员及设备情况、备品备件供应的保证措施及收费标准：

4、……。

供应商名称（盖章）：

法定代表人或其委托代理人（签字）：

日期：年月日

注：供应商可对上述承诺内容自行增加或补充。

- 14、技术部分（供货实施方案）

（格式内容自拟）

15、供应商认为需要提供的其他材料

格式自拟

附件一：

## 中小企业声明函(货物)

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库[2020]64号）的规定，本公司（联合体）参加 （单位名称）的（项目名称） 采购活动，提供的货物全部为符合政策要求的中小企业。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：

- （标的名称），属于 （采购文件内明确的所属行业）；制造商为    （企业名称），从业人员     人，营业收入为    万元，资产总额为     万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

- （标的名称），属于 （采购文件内明确的所属行业）；制造商为    （企业名称），从业人员     人，营业收入为    万元，资产总额为     万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

......

以上企业不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业责任人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（加盖公章）：

日  期：

注：

1、从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

2、填写前请认真阅读《关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业[2011]300 号）和《关于 印发＜政府采购促进中小企业发展管理办法＞的通知》 (财库﹝2020﹞46 号)相关规定。

3、未按上述要求提供、填写的，评审时不予以考虑。

- 附件二：

- 残疾人福利性单位声明函（如是）

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》 （财库〔2017〕 141 号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加    （采购人名称）      单位的   （招标项目名称）    项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

单位名称（盖章）：

日期

注：

1、残疾人福利性单位视同小型、微型企业，享受预留份额、评审中价格扣除等促进中小企业发展的政府采购政策。残疾人福利性单位属于小型、微型企业的，不重复享受政策。

2、供应商为非残疾人福利性单位的，可不提供此声明。

- 附件三：

- 监狱企业证明文件（如是）

省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件。

注：

1、监狱企业视同小型、微型企业，享受预留份额、评审中价格扣除等促进中小企业发展的政府采购政策。监狱企业属于小型、微型企业的，不重复享受政策。

2、供应商为非监狱企业的，可不提供此证明。

节能产品、环境标志产品政府强制采购认证证书一览表（如有）

| 序号 | 标的名称 | 品目 | 品牌 | 规格型号 | 生产者（制造商） | 证书编号 | 证书到期日期 | 发证机构 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ... |  |  |  |  |  |  |  |  |

注：

1、请在本表后提供对应的认证证书扫描件，本表信息与认证证书信息不一致的，以认证证书载明信息为准。

2、本表填列要求详见本招标文件政策采购内容。

节能产品、环境标志产品政府优先采购认证证书一览表（如有）

| 序号 | 标的名称 | 品目 | 品牌 | 规格型号 | 生产者（制造商） | 证书编号 | 证书到期日期 | 发证机构 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ... |  |  |  |  |  |  |  |  |

注：

1、请在本表后提供对应的认证证书扫描件，本表信息与认证证书信息不一致的，以认证证书载明信息为准。

2、本表填列要求详见本招标文件政策采购内容。

- 附件四：

政府采购促进中小企业发展管理办法

第一条　为了发挥政府采购的政策功能，促进中小企业健康发展，根据《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国中小企业促进法》等有关法律法规，制定本办法。

第二条　本办法所称中小企业，是指在中华人民共和国境内依法设立，依据国务院批准的中小企业划分标准确定的中型企业、小型企业和微型企业，但与大企业的负责人为同一人，或者与大企业存在直接控股、管理关系的除外。

符合中小企业划分标准的个体工商户，在政府采购活动中视同中小企业。

第三条　采购人在政府采购活动中应当通过加强采购需求管理，落实预留采购份额、价格评审优惠、优先采购等措施，提高中小企业在政府采购中的份额，支持中小企业发展。

第四条　在政府采购活动中，供应商提供的货物、工程或者服务符合下列情形的，享受本办法规定的中小企业扶持政策：

（一）在货物采购项目中，货物由中小企业制造，即货物由中小企业生产且使用该中小企业商号或者注册商标；

（二）在工程采购项目中，工程由中小企业承建，即工程施工单位为中小企业；

（三）在服务采购项目中，服务由中小企业承接，即提供服务的人员为中小企业依照《中华人民共和国劳动合同法》订立劳动合同的从业人员。

在货物采购项目中，供应商提供的货物既有中小企业制造货物，也有大型企业制造货物的，不享受本办法规定的中小企业扶持政策。

以联合体形式参加政府采购活动，联合体各方均为中小企业的，联合体视同中小企业。其中，联合体各方均为小微企业的，联合体视同小微企业。

第五条　采购人在政府采购活动中应当合理确定采购项目的采购需求，不得以企业注册资本、资产总额、营业收入、从业人员、利润、纳税额等规模条件和财务指标作为供应商的资格要求或者评审因素，不得在企业股权结构、经营年限等方面对中小企业实行差别待遇或者歧视待遇。

第六条　主管预算单位应当组织评估本部门及所属单位政府采购项目，统筹制定面向中小企业预留采购份额的具体方案，对适宜由中小企业提供的采购项目和采购包，预留采购份额专门面向中小企业采购，并在政府采购预算中单独列示。

符合下列情形之一的，可不专门面向中小企业预留采购份额：

（一）法律法规和国家有关政策明确规定优先或者应当面向事业单位、社会组织等非企业主体采购的；

（二）因确需使用不可替代的专利、专有技术，基础设施限制，或者提供特定公共服务等原因，只能从中小企业之外的供应商处采购的；

（三）按照本办法规定预留采购份额无法确保充分供应、充分竞争，或者存在可能影响政府采购目标实现的情形；

（四）框架协议采购项目；

（五）省级以上人民政府财政部门规定的其他情形。

除上述情形外，其他均为适宜由中小企业提供的情形。

第七条　采购限额标准以上，200万元以下的货物和服务采购项目、400万元以下的工程采购项目，适宜由中小企业提供的，采购人应当专门面向中小企业采购。

第八条　超过200万元的货物和服务采购项目、超过400万元的工程采购项目中适宜由中小企业提供的，预留该部分采购项目预算总额的30%以上专门面向中小企业采购，其中预留给小微企业的比例不低于60%。预留份额通过下列措施进行：

（一）将采购项目整体或者设置采购包专门面向中小企业采购；

（二）要求供应商以联合体形式参加采购活动，且联合体中中小企业承担的部分达到一定比例；

（三）要求获得采购合同的供应商将采购项目中的一定比例分包给一家或者多家中小企业。

组成联合体或者接受分包合同的中小企业与联合体内其他企业、分包企业之间不得存在直接控股、管理关系。

第九条　对于经主管预算单位统筹后未预留份额专门面向中小企业采购的采购项目，以及预留份额项目中的非预留部分采购包，采购人、采购代理机构应当对符合本办法规定的小微企业报价给予6%—10%（工程项目为3%—5%）的扣除，用扣除后的价格参加评审。适用招标投标法的政府采购工程建设项目，采用综合评估法但未采用低价优先法计算价格分的，评标时应当在采用原报价进行评分的基础上增加其价格得分的3%—5%作为其价格分。

接受大中型企业与小微企业组成联合体或者允许大中型企业向一家或者多家小微企业分包的采购项目，对于联合协议或者分包意向协议约定小微企业的合同份额占到合同总金额30%以上的，采购人、采购代理机构应当对联合体或者大中型企业的报价给予2%-3%（工程项目为1%—2%）的扣除，用扣除后的价格参加评审。适用招标投标法的政府采购工程建设项目，采用综合评估法但未采用低价优先法计算价格分的，评标时应当在采用原报价进行评分的基础上增加其价格得分的1%—2%作为其价格分。组成联合体或者接受分包的小微企业与联合体内其他企业、分包企业之间存在直接控股、管理关系的，不享受价格扣除优惠政策。

价格扣除比例或者价格分加分比例对小型企业和微型企业同等对待，不作区分。具体采购项目的价格扣除比例或者价格分加分比例，由采购人根据采购标的相关行业平均利润率、市场竞争状况等，在本办法规定的幅度内确定。

第十条　采购人应当严格按照本办法规定和主管预算单位制定的预留采购份额具体方案开展采购活动。预留份额的采购项目或者采购包，通过发布公告方式邀请供应商后，符合资格条件的中小企业数量不足3家的，应当中止采购活动，视同未预留份额的采购项目或者采购包，按照本办法第九条有关规定重新组织采购活动。

第十一条　中小企业参加政府采购活动，应当出具本办法规定的《中小企业声明函》（附1），否则不得享受相关中小企业扶持政策。任何单位和个人不得要求供应商提供《中小企业声明函》之外的中小企业身份证明文件。

第十二条　采购项目涉及中小企业采购的，招标文件应当明确以下内容：

（一）预留份额的采购项目或者采购包，明确该项目或相关采购包专门面向中小企业采购，以及相关标的及预算金额；

（二）要求以联合体形式参加或者合同分包的，明确联合协议或者分包意向协议中中小企业合同金额应当达到的比例，并作为供应商资格条件；

（三）非预留份额的采购项目或者采购包，明确有关价格扣除比例或者价格分加分比例；

（四）规定依据本办法规定享受扶持政策获得政府采购合同的，小微企业不得将合同分包给大中型企业，中型企业不得将合同分包给大型企业；

（五）采购人认为具备相关条件的，明确对中小企业在资金支付期限、预付款比例等方面的优惠措施；

（六）明确采购标的对应的中小企业划分标准所属行业；

（七）法律法规和省级以上人民政府财政部门规定的其他事项。

第十三条　中标、成交供应商享受本办法规定的中小企业扶持政策的，采购人、采购代理机构应当随中标、成交结果公开中标、成交供应商的《中小企业声明函》。

适用招标投标法的政府采购工程建设项目，应当在公示中标候选人时公开中标候选人的《中小企业声明函》。

第十四　条对于通过预留采购项目、预留专门采购包、要求以联合体形式参加或者合同分包等措施签订的采购合同，应当明确标注本合同为中小企业预留合同。其中，要求以联合体形式参加采购活动或者合同分包的，应当将联合协议或者分包意向协议作为采购合同的组成部分。

第十五条　鼓励各地区、各部门在采购活动中允许中小企业引入信用担保手段，为中小企业在投标（响应）保证、履约保证等方面提供专业化服务。鼓励中小企业依法合规通过政府采购合同融资。

第十六条　政府采购监督检查、投诉处理及政府采购行政处罚中对中小企业的认定，由货物制造商或者工程、服务供应商注册登记所在地的县级以上人民政府中小企业主管部门负责。

中小企业主管部门应当在收到财政部门或者有关招标投标行政监督部门关于协助开展中小企业认定函后10个工作日内做出书面答复。

第十七条　各地区、各部门应当对涉及中小企业采购的预算项目实施全过程绩效管理，合理设置绩效目标和指标，落实扶持中小企业有关政策要求，定期开展绩效监控和评价，强化绩效评价结果应用。

第十八条　主管预算单位应当自2022年起向同级财政部门报告本部门上一年度面向中小企业预留份额和采购的具体情况，并在中国政府采购网公开预留项目执行情况(附2)。未达到本办法规定的预留份额比例的，应当作出说明。

第十九条　采购人未按本办法规定为中小企业预留采购份额，采购人、采购代理机构未按照本办法规定要求实施价格扣除或者价格分加分的，属于未按照规定执行政府采购政策，依照《中华人民共和国政府采购法》等国家有关规定追究法律责任。

第二十条　供应商按照本办法规定提供声明函内容不实的，属于提供虚假材料谋取中标、成交，依照《中华人民共和国政府采购法》等国家有关规定追究相应责任。

适用招标投标法的政府采购工程建设项目，供应商按照本办法规定提供声明函内容不实的，属于弄虚作假骗取中标，依照《中华人民共和国招标投标法》等国家有关规定追究相应责任。

第二十一条　财政部门、中小企业主管部门及其工作人员在履行职责中违反本办法规定及存在其他滥用职权、玩忽职守、徇私舞弊等违法违纪行为的，依照《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国公务员法》、《中华人民共和国监察法》、《中华人民共和国政府采购法实施条例》等国家有关规定追究相应责任；涉嫌犯罪的，依法移送有关国家机关处理。

第二十二条　对外援助项目、国家相关资格或者资质管理制度另有规定的项目，不适用本办法。

第二十三条　关于视同中小企业的其他主体的政府采购扶持政策，由财政部会同有关部门另行规定。

第二十四条　省级财政部门可以会同中小企业主管部门根据本办法的规定制定具体实施办法。

第二十五条　本办法自2021年1月1日起施行。《财政部工业和信息化部关于印发〈政府采购促进中小企业发展暂行办法〉的通知》（财库﹝2011﹞181号）同时废止。

长春市财政局关于进一步做好我市政府采购促进中小企业发展有关工作的通知

长财采购〔2021〕416 号

市直各机关、事业单位、团体组织，各采购代理机构：

为充分发挥政府采购的政策功能，进一步落实《中华人民共和国政府采购法》《中华人民共和国政府采购法实施条例》《中华人民共和国中小企业促进法》及财政部、工信部《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46 号）等有关法律法规支持中小企业发展的要求，现就我市政府采购促进中小企业发展的具体事宜和相关要求明确如下：

一、中小企业定义。本通知所称中小企业，是指在中华人民共和国境内依法设立，依据国务院批准的中小企业划分标准确定的中型企业、小型企业和微型企业，但与大企业的负责人为同一人，或者与大企业存在直接控股、管理关系的除外。符合中小企业划分标准的个体工商户，在政府采购活动中视同中小企业。

二、扶持中小企业的政策措施。采购人在政府采购活动中应当通过加强采购需求管理，落实预留采购份额、价格评审优惠、优先采购等措施，提高中小企业在政府采购中的份额，支持中小企业发展。

三、享受中小企业扶持政策的情形。在政府采购活动中，供应商提供的货物、工程或者服务符合下列情形的，享受本通知规定的中小企业扶持政策：

（一）在货物采购项目中，货物由中小企业制造，即货物由中小企业生产且使用该中小企业商号或者注册商标；

（二）在工程采购项目中，工程由中小企业承建，即工程施工单位为中小企业；

（三）在服务采购项目中，服务由中小企业承接，即提供服务的人员为中小企业依照《中华人民共和国劳动合同法》订立劳动合同的从业人员。

在货物采购项目中，如果一个采购项目或采购包含有多个采购标的的，则每个采购标的均应由中小企业制造。供应商提供的货物既有中小企业制造货物，也有大型企业制造货物的，不享受本通知规定的中小企业扶持政策。

采购人应当根据政府采购有关规定和采购项目的实际情况，确定拟采购项目是货物、工程还是服务项目。享受中小企业扶持政策的供应商应当满足下列条件：在货物采购项目中，货物应当由中小企业制造，不对其中涉及的服务的承接商作出要求；在工程采购项目中，工程应当由中小企业承建，不对其 中涉及的货物的制造商和服务的承接商作出要求；在服务采购项目中，服务的承接商应当为中小企业，不对其中涉及的货物的制造商作出要求。

以联合体形式参加政府采购活动，联合体各方均为中小企业的，联合体视同中小企业。其中，联合体各方均为小微企业的，联合体视同小微企业。

四、禁止对中小企业实行差别待遇或歧视待遇。采购人在政府采购活动中应当合理确定采购项目的采购需求，不得以企业注册资本、资产总额、营业收入、从业人员、利润、纳税额等规模条件和财务指标作为供应商的资格要求或者评审因素，不得在企业股权结构、经营年限等方面对中小企业实行差别待遇或者歧视待遇。

五、不适宜由中小企业提供的情形。主管预算单位应当组织评估本部门及所属单位政府采购项目，统筹制定面向中小企业预留采购份额的具体方案，方案内容应当包括：预留采购份额的项目清单、采取的预留措施、达到的预留比例、预留给中小企业的采购金额、预留给小微企业的采购金额等。预算主管部门应当对 2021 年度政府采购预算进行梳理，在预算下达后结合本部门预算执行安排统筹制定 2021 年度方案。对适宜由中小企业提供的采购项目和采购包，预留采购份额专门面向中小企业采购，并在政府采购预算中单独列示。

符合下列情形之一的，可不专门面向中小企业预留采购份额：

（一）法律法规和国家有关政策明确规定优先或者应当面 向事业单位、社会组织等非企业主体采购的；

（二）因确需使用不可替代的专利、专有技术，基础设施限制（“基础设施限制”主要是指受供水、供电、供气、供热、道路和交通设施等基础设施条件限制。），或者提供特定公共服务等原因，只能从中小企业之外的供应商处采购的；

（三）按照本办法规定预留采购份额无法确保充分供应、充分竞争，或者存在可能影响政府采购目标实现的情形；

（四）框架协议采购项目；

（五）省级以上人民政府财政部门规定的其他情形。

除上述情形外，其他均为适宜由中小企业提供的情形。

六、专门面向中小企业采购的额度规定。采购限额标准以上，200 万元以下的货物和服务采购项目、400 万元以下的工程采购项目，适宜由中小企业提供的，采购人应当专门面向中小企业采购。

七、预留份额的措施。超过 200 万元的货物和服务采购项目、超过 400 万元的工程采购项目中适宜由中小企业提供的，预留该部分采购项目预算总额的 30%以上专门面向中小企业采购，其中预留给小微企业的比例不低于 60%。预留份额通过下列措施进行：

（一）将采购项目整体或者设置采购包专门面向中小企业采购；

（二）要求供应商以联合体形式参加采购活动，且联合体中中小企业承担的部分达到一定比例；

（三）要求获得采购合同的供应商将采购项目中的一定比例分包给一家或者多家中小企业。

组成联合体或者接受分包合同的中小企业与联合体内其他 企业、分包企业之间不得存在直接控股、管理关系。

八、价格扣除或增加价格得分。对于经主管预算单位统筹后未预留份额专门面向中小企业采购的采购项目，以及预留份额项目中的非预留部分采购包，采购人、采购代理机构应当对符合本办法规定的小微企业报价给予 6%—10%（工程项目为 3%—5%）的扣除，用扣除后的价格参加评审。适用招标投标法的政府采购工程建设项目，采用综合评估法但未采用低价优先法计算价格分的，评标时应当在采用原报价进行评分的基础上增加其价格得分的3%—5%作为其价格分。

接受大中型企业与小微企业组成联合体或者允许大中型企业向一家或者多家小微企业分包的采购项目，对于联合协议或者分包意向协议约定小微企业的合同份额占到合同总金额30%以上的，采购人、采购代理机构应当对联合体或者大中型企业的报价给予 2%-3%（工程项目为 1%—2%）的扣除，用扣除后的价格参加评审。适用招标投标法的政府采购工程建设项目，采用综合评估法但未采用低价优先法计算价格分的，评标时应当在采用原报价进行评分的基础上增加其价格得分的 1%—2%作为其价格分。组成联合体或者接受分包的小微企业与联合体内其他企业、分包企业之间存在直接控股、管理关系的，不享受价格扣除优惠政策。

价格扣除比例或者价格分加分比例对小型企业和微型企业同等对待，不作区分。具体采购项目的价格扣除比例或者价格分加分比例，由采购人根据采购标的相关行业平均利润率、市场竞争状况等，在本通知规定的幅度内确定。

九、需由主管预算单位确认的情形。采购人应当严格按照本通知规定和主管预算单位制定的预留采购份额具体方案开展采购活动。在具体方案制定之前需开展采购活动的项目，采购人拟不专门面向中小企业预留采购份额的，应当按照第五条第二款规定说明原因，并由主管预算单位确认。

十、符合资格条件的中小企业数量不足 3 家的处理方式。预留份额的采购项目或者采购包，通过发布公告方式邀请供应商后，符合资格条件的中小企业数量不足 3 家的，应当中止采购活动，视同未预留份额的采购项目或者采购包，按照本通知第八条有关规定重新组织采购活动。

十一、采购意向公开。采购人在公开政府采购意向时，除按规定公开采购项目名称、采购需求概况、预算金额、预计采购时间等内容外，还应标明是否专门面向中小企业采购，便于中小企业提前做好参与政府采购活动的各项准备工作。

十二、运用电子商城加大扶持力度。依托“政采云”平台，在长春市政府采购电子商城上，通过加挂中小企业标识、搜索排序、流量引导等技术手段，指导中小企业入驻电子商城，扩展产品销售渠道，鼓励各级预算单位优先向中小企业进行采购。

十三、中小企业声明函。中小企业参加政府采购活动，应当出具本办法规定的《中小企业声明函》（附 1），否则不得享受相关中小企业扶持政策。任何单位和个人不得要求供应商提供《中小企业声明函》之外的中小企业身份证明文件。

政府采购供应商可通过工业和信息化部官方网站的“中小企业规模类型自测小程序”，填写企业所属的行业和指标数据自动生成企业规模类型测试结果，识别企业规模类型。

十四、采购文件需明确的内容。采购项目涉及中小企业采购的，采购文件应当明确以下内容：

（一）预留份额的采购项目或者采购包，明确该项目或相关采购包专门面向中小企业采购，以及相关标的及预算金额；

（二）要求以联合体形式参加或者合同分包的，明确联合协议或者分包意向协议中中小企业合同金额应当达到的比例，并作为供应商资格条件；

（三）非预留份额的采购项目或者采购包，明确有关价格扣除比例或者价格分加分比例；

（四）规定依据本通知规定享受扶持政策获得政府采购合同的，小微企业不得将合同分包给大中型企业，中型企业不得将合同分包给大型企业；

（五）采购人认为具备相关条件的，明确对中小企业在资金支付期限、预付款比例等方面的优惠措施；

（六）明确采购标的对应的中小企业划分标准所属行业，如果一个采购项目涉及多个采购标的的，应当在采购文件中逐一明确所有采购标的对应的中小企业划分标准所属行业；

（七）法律法规和省级以上人民政府财政部门规定的其他事项。

十五、公开中小企业声明函。中标、成交供应商享受本通知规定的中小企业扶持政策的，采购人、采购代理机构应当随中标、成交结果公开中标、成交供应商的《中小企业声明函》。

适用招标投标法的政府采购工程建设项目，应当在公示中标候选人时公开中标候选人的《中小企业声明函》。

十六、中小企业预留合同。对于通过预留采购项目、预留专门采购包、要求以联合体形式参加或者合同分包等措施签订

的采购合同，应当明确标注本合同为中小企业预留合同。其中，要求以联合体形式参加采购活动或者合同分包的，应当将联合协议或者分包意向协议作为采购合同的组成部分。

十七、履约保证金、付款期限、付款方式给予优惠。采购人在与中小企业签订政府采购合同时，履约保证金针对中小企业进行适当减免，缴纳比例从法律法规规定的合同金额的10% 降为2%。除国家法律规定外，如无特殊需要，原则上取消对中小企业政府采购的质保金。付款方式上增加对中小企业的预付款比例，若无预付款约定，需给予中小企业 5%的预付款；若有相关比例约定，则在原有基础上再增加 5%。采购人视情况可以要求中小企业提供对应的预付款保函。

在履约保证金、付款期限、付款方式、预付款担保等方面给予中小企业的优惠措施应在招标文件（含谈判、磋商、询价）中注明。

十八、鼓励信用担保。鼓励在采购活动中引入信用担保手段，为中小企业在投标（响应）保证、履约保证等方面提供专业化服务。各采购人应当配合相关金融机构，为获得政府采购合同的中小企业在融资和履约保证等方面提供便利条件。

十九、中小企业认定部门。政府采购监督检查、投诉处理及政府采购行政处罚中对中小企业的认定，由货物制造商或者工程、服务供应商注册登记所在地的县级以上人民政府中小企业主管部门负责。

中小企业主管部门应当在收到财政部门或者有关招标投标行政监督部门关于协助开展中小企业认定函后 10 个工作日内做出书面答复。

二十、绩效管理与考核。采购人应当对涉及中小企业采购的预算项目实施全过程绩效管理，合理设置绩效目标和指标，落实扶持中小企业有关政策要求，定期开展绩效监控和评价，强化绩效评价结果应用，并将扶持中小企业有关政策的落实情况作为政府部门绩效考评考核的内容。

二十一、公开预留面向中小企业采购情况。主管预算单位应当自 2022 年起向同级财政部门报告本部门上一年度面向中小企业预留份额和采购的具体情况，并在中国政府采购网公开预留项目执行情况(附 2)。未达到本通知规定的预留份额比例的，应当作出说明。

二十二、采购人的法律责任。采购人未按本通知规定为中小企业预留采购份额，采购人、采购代理机构未按照本通知规定要求实施价格扣除或者价格分加分的，属于未按照规定执行政府采购政策，依照《中华人民共和国政府采购法》等国家有关规定追究法律责任。

二十三、供应商的法律责任。供应商按照本通知规定提供声明函内容不实的，属于提供虚假材料谋取中标、成交，依照《中华人民共和国政府采购法》等国家有关规定追究相应责任。

适用招标投标法的政府采购工程建设项目，供应商按照本办法规定提供声明函内容不实的，属于弄虚作假骗取中标，依照《中华人民共和国招标投标法》等国家有关规定追究相应责任。

二十四、财政部门、中小企业主管部门的法律责任。财政部门、中小企业主管部门及其工作人员在履行职责中违反本通知规定及存在其他滥用职权、玩忽职守、徇私舞弊等违法违纪行为的，依照《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国公务员法》、《中华人民共和国监察法》、《中华人民共和国政府采购法实施条例》等国家有关规定追究相应责任；涉嫌犯罪的，依法移送有关国家机关处理。

二十五、财政部门监督检查。财政部门将把政府采购支持中小企业有关情况纳入监管范围，作为政府采购监督检查的重要内容。

二十六、本通知不适用情形。对外援助项目、国家相关资格或者资质管理制度另有规定的项目，不适用本通知。

二十七、各县区执行标准。各县（市）、区（开发区）财政局可参照本通知内容，结合自身实际情况，制定落实促进中小企业发展的相关政策。

二十八、本通知有效期。本通知自印发之日起施行，如有调整另行通知。《长春市财政局关于做好我市政府采购促进中小企业发展有关工作的通知》（长财采购〔2019〕594 号）同时废止。

关于进一步加大政府采购支持中小企业力度的通知

财库〔2022〕19号

各中央预算单位，各省、自治区、直辖市、计划单列市财政厅（局），新疆生产建设兵团财政局：

为贯彻落实《国务院关于印发扎实稳住经济一揽子政策措施的通知》（国发〔2022〕12号）有关要求，做好财政政策支持中小企业纾困解难工作，助力经济平稳健康发展，现就加大政府采购支持中小企业力度有关事项通知如下：

一、严格落实支持中小企业政府采购政策。各地区、各部门要按照国务院的统一部署，认真落实《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）的规定，规范资格条件设置，降低中小企业参与门槛，灵活采取项目整体预留、合理预留采购包、要求大企业与中小企业组成联合体、要求大企业向中小企业分包等形式，确保中小企业合同份额。要通过提高预付款比例、引入信用担保、支持中小企业开展合同融资、免费提供电子采购文件等方式，为中小企业参与采购活动提供便利。要严格按规定及时支付采购资金，不得收取没有法律法规依据的保证金，有效减轻中小企业资金压力。

二、调整对小微企业的价格评审优惠幅度。货物服务采购项目给予小微企业的价格扣除优惠，由财库〔2020〕46号文件规定的6%—10%提高至10%—20%。大中型企业与小微企业组成联合体或者大中型企业向小微企业分包的，评审优惠幅度由2%—3%提高至4%—6%。政府采购工程的价格评审优惠按照财库〔2020〕46号文件的规定执行。自本通知执行之日起发布采购公告或者发出采购邀请的货物服务采购项目，按照本通知规定的评审优惠幅度执行。

三、提高政府采购工程面向中小企业预留份额。400万元以下的工程采购项目适宜由中小企业提供的，采购人应当专门面向中小企业采购。超过400万元的工程采购项目中适宜由中小企业提供的，在坚持公开公正、公平竞争原则和统一质量标准的前提下，2022年下半年面向中小企业的预留份额由30%以上阶段性提高至40%以上。发展改革委会同相关工程招投标行政监督部门完善工程招投标领域落实政府采购支持中小企业政策相关措施。省级财政部门要积极协调发展改革、工业和信息化、住房和城乡建设、交通、水利、商务、铁路、民航等部门调整完善工程招投标领域有关标准文本、评标制度等规定和做法，并于2022年6月30日前将落实情况汇总报财政部。

四、认真做好组织实施。各地区、各部门应当加强组织领导，明确工作责任，细化执行要求，强化监督检查，确保国务院部署落实到位，对通知执行中出现的问题要及时向财政部报告。

本通知自2022年7月1日起执行。

财  政  部　　2022年5月30日

吉林省强化政府采购政策支持中小企业发展落实举措

为贯彻落实《国务院关于印发扎实稳住经济一揽子政策措施的通知》（国发〔2022〕12 号）和省政府《稳定全省经济若干措施》要求，积极应对突发疫情对我省经济社会影响，做好财政政策支持中小企业纾困解难工作，助力全省经济平稳健康发展，按照财政部《关于进一步加大政府采购支持中

小企业力度的通知》（财库〔2022〕19 号）规定，提出如下落实措施：

- 强化政策落实支持中小企业发展

各级预算单位要认真落实《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46 号，以下简称《办法》）的规定，加强采购需求管理，规范资格条件设置，降低中小企业参加政府采购活动门槛 。科学编制政府采购预算，提高中小企业预留份额。结合采购项目的实际情况，灵活采取项目整体预留、合理预留采购包、要求大企业与中小企业组成联合体或向中小企业分包等形式，确保中小企业合同份额。适用招标投标法的政府采购工程项目应严格落实政府采购支持中小企业政策。

二、提高政府采购项目价格评审优惠幅度

自 2022 年 7 月 1 日起发布采购公告或者发出采购邀请，未预留份额专门面向中小企业采购的货物、服务项目，给予小微企业的价格扣除优惠由《办法》规定的 6%-10%提高至10%-20%；大中型企业与小微企业组成联合体或者大中型企业向小微企业分包的，评审优惠幅度由 2%—3%提高至 4%—6%。政府采购工程的价格评审优惠按照《办法》的规定执行。

三、提高政府采购工程项目预留份额比例

400 万元以下的工程采购项目适宜由中小企业提供的，采购人应当专门面向中小企业采购。达到或超过 400 万元的工程采购项目中适宜由中小企业提供的，在坚持公开、公正、公平竞争和统一质量标准的前提下，2022 年下半年面向中小企业的预留份额由 30%以上提高至 40%以上。省财政厅将协调发改、工信、住建、交通、水利、商务等部门，按照国家相关工程招投标行政监督部门对工程招投标领域落实政府采购支持中小企业的政策要求，及时调整完善工程招投标领域有关标准文本、评标制度等，支持督促各预算单位严格落实政府采购政策。

四、降低经营成本提高履约能力

鼓励采购人、采购代理机构在政府采购活动中免收中小企业保证金或降低收取比例。对确需依法收取保证金的，应明确收取标准、缴纳方式和退还时限等要求，允许中小企业自主选择以支票、汇票、本票、保函等非现金形式缴纳或提交，降低经营成本。采购人、采购代理机构应对 2022 年 5月前实施完成的政府采购项目投标（响应）或履约保证金进行核查清理，对符合法定或合同约定退还条件的应及时退还，切实减轻中小企业资金压力。采购人在编制采购文件时可结合项目实际，明确中小企业获得合同后可采取分期付款的方式，最大限度的确定首期预付款比例，并尽量缩短资金支付期限。

五、优化政府采购程序推进全流程电子化

中小企业参加政府采购活动，对于出具《中小企业声明函》的，任何单位和个人不得另行要求提供《中小企业声明函》之外的中小企业身份证明文件。对于法人代表已经出具委托书的，不得要求法人代表亲自领购采购文件或者到场参加开标、谈判等。加快推进全省政府采购全流程电子化建设，实现在线发布采购公告、提供采购文件、提交投标（响应）文件，实行电子开标、电子评审，提升中小企业参与政府采购活动的便利度。

六、加强项目执行管理提升政府采购透明度

采购人、采购代理机构对投标（响应）文件的格式、形式要求应当简化明确，不得因非实质性的格式、形式问题限制和影响中小企业投标（响应）。实现电子化采购的，采购人、采购代理机构应当免费提供电子采购文件；暂未实现电子化采购的，鼓励采购人、采购代理机构向中小企业免费提供纸质采购文件。各级预算单位在公开政府采购意向时，必须标明是否专门面向中小企业采购，便于中小企业提前做好参与政府采购活动的各项准备工作。未按照规定进行政府采购意向公开的采购项目，原则上不得开展采购活动。

各级主管预算单位要加强对本部门、本系统政府采购项目的统筹把握，明确工作责任，周密安排部署，严格落实预留采购份额和价格评审优惠措施支持中小企业发展。同时，按照六条措施要求，要制定具体工作方案，确保政策执行不走样、显成效。各级财政部门应加强组织领导，结合本地区实际情况明确政策执行要求，加强对采购单位政策执行情况的监督检查，在政策执行中好的经验办法和遇到的问题及时向省财政厅报告。

国家统计局关于印发《统计上大中小微型企业划分办法（2017）》的通知

各省、自治区、直辖市统计局，新疆生产建设兵团统计局，国务院各有关部门，国家统计局

各调查总队：

《国民经济行业分类》（GB/T 4754—2017）已正式实施，现对 2011 年制定的《统计上大中小微型企业划分办法》进行修订。本次修订保持原有的分类原则、方法、结构框架和适用范围，仅将所涉及的行业按照《国民经济行业分类》（GB/T 4754—2011）和《国民经济行业分类》（GB/T 4754—2017）的对应关系，进行相应调整，形成《统计上大中小微型企业划分办法（2017）》。现将《统计上大中小微型企业划分办法（2017）》印发给你们，请在统计工作中认真贯彻执行。

统计上大中小微型企业划分办法（2017）

一、根据工业和信息化部、国家统计局、国家发展改革委、财政部《关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业〔2011〕300 号），以《国民经济行业分类》（GB/T4754-2017）为基础，结合统计工作的实际情况，制定本办法。

二、本办法适用对象为在中华人民共和国境内依法设立的各种组织形式的法人企业或单位。个体工商户参照本办法进行划分。

三、本办法适用范围包括：农、林、牧、渔业，采矿业，制造业，电力、热力、燃气及水生产和供应业，建筑业，批发和零售业，交通运输、仓储和邮政业，住宿和餐饮业，信息传输、软件和信息技术服务业，房地产业，租赁和商务服务业，科学研究和技术服务业，水利、环境和公共设施管理业，居民服务、修理和其他服务业，文化、体育和娱乐业等 15 个行业门类以及社会工作行业大类。

四、本办法按照行业门类、大类、中类和组合类别，依据从业人员、营业收入、资产总额等指标或替代指标，将我国的企业划分为大型、中型、小型、微型等四种类型。具体划分标准见附表。

五、企业划分由政府综合统计部门根据统计年报每年确定一次，定报统计原则上不进行调整。

六、本办法自印发之日起执行，国家统计局 2011 年印发的《统计上大中小微型企业划分办法》（国统字〔2011〕75 号）同时废止。

附表：统计上大中小微型企业划分标准

统计上大中小微型企业划分标准

| 行业名称 | 指标名称 | 计量 单位 | 大型 | 中型 | 小型 | 微型 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 农、林、牧、渔业 | 营业收入(Y) | 万元 | Y≥20000 | 500≤Y＜20000 | 50≤Y＜500 | Y＜50 |
| 工业 * | 从业人员(X) | 人 | X≥1000 | 300≤X＜1000 | 20≤X＜300 | X＜20 |
|  | 营业收入(Y) | 万元 | Y≥40000 | 2000≤Y＜40000 | 300≤Y＜2000 | Y＜300 |
| 建筑业 | 营业收入(Y) | 万元 | Y≥80000 | 6000≤Y＜80000 | 300≤Y＜6000 | Y＜300 |
|  | 资产总额(Z) | 万元 | Z≥80000 | 5000≤Z＜80000 | 300≤Z＜5000 | Z＜300 |
| 批发业 | 从业人员(X) | 人 | X≥200 | 20≤X＜200 | 5≤X＜20 | X＜5 |
|  | 营业收入(Y) | 万元 | Y≥40000 | 5000≤Y＜40000 | 1000≤Y＜5000 | Y＜1000 |
| 零售业 | 从业人员(X) | 人 | X≥300 | 50≤X＜300 | 10≤X＜50 | X＜10 |
|  | 营业收入(Y) | 万元 | Y≥20000 | 500≤Y＜20000 | 100≤Y＜500 | Y＜100 |
| 交通运输业 * | 从业人员(X) | 人 | X≥1000 | 300≤X＜1000 | 20≤X＜300 | X＜20 |
|  | 营业收入(Y) | 万元 | Y≥30000 | 3000≤Y＜30000 | 200≤Y＜3000 | Y＜200 |
| 仓储业* | 从业人员(X) | 人 | X≥200 | 100≤X＜200 | 20≤X＜100 | X＜20 |
|  | 营业收入(Y) | 万元 | Y≥30000 | 1000≤Y＜30000 | 100≤Y＜1000 | Y＜100 |
| 邮政业 | 从业人员(X) | 人 | X≥1000 | 300≤X＜1000 | 20≤X＜300 | X＜20 |
|  | 营业收入(Y) | 万元 | Y≥30000 | 2000≤Y＜30000 | 100≤Y＜2000 | Y＜100 |
| 住宿业 | 从业人员(X) | 人 | X≥300 | 100≤X＜300 | 10≤X＜100 | X＜10 |
|  | 营业收入(Y) | 万元 | Y≥10000 | 2000≤Y＜10000 | 100≤Y＜2000 | Y＜100 |
| 餐饮业 | 从业人员(X) | 人 | X≥300 | 100≤X＜300 | 10≤X＜100 | X＜10 |
|  | 营业收入(Y) | 万元 | Y≥10000 | 2000≤Y＜10000 | 100≤Y＜2000 | Y＜100 |
| 信息传输业 * | 从业人员(X) | 人 | X≥2000 | 100≤X＜2000 | 10≤X＜100 | X＜10 |
|  | 营业收入(Y) | 万元 | Y≥100000 | 1000≤Y＜100000 | 100≤Y＜1000 | Y＜100 |
| 软件和信息技术服务业 | 从业人员(X) | 人 | X≥300 | 100≤X＜300 | 10≤X＜100 | X＜10 |
|  | 营业收入(Y) | 万元 | Y≥10000 | 1000≤Y＜10000 | 50≤Y＜1000 | Y＜50 |
| 房地产开发经营 | 营业收入(Y) | 万元 | Y≥200000 | 1000≤Y＜200000 | 100≤Y＜1000 | Y＜100 |
|  | 资产总额(Z) | 万元 | Z≥10000 | 5000≤Z＜10000 | 2000≤Z＜5000 | Z＜2000 |
| 物业管理 | 从业人员(X) | 人 | X≥1000 | 300≤X＜1000 | 100≤X＜300 | X＜100 |
|  | 营业收入(Y) | 万元 | Y≥5000 | 1000≤Y＜5000 | 500≤Y＜1000 | Y＜500 |
| 租赁和商务服务业 | 从业人员(X) | 人 | X≥300 | 100≤X＜300 | 10≤X＜100 | X＜10 |
|  | 资产总额(Z) | 万元 | Z≥120000 | 8000≤Z＜120000 | 100≤Z＜8000 | Z＜100 |
| 其他未列明行业 * | 从业人员(X) | 人 | X≥300 | 100≤X＜300 | 10≤X＜100 | X＜10 |

说明：

1.大型、中型和小型企业须同时满足所列指标的下限，否则下划一档；微型企业只须满足所列指标中的一项即可。

2.附表中各行业的范围以《国民经济行业分类》（GB/T4754-2017）为准。带*的项为行业组合类别，其中，工业包括采矿业，制造业，电力、热力、燃气及水生产和供应业；交通运输业包括道路运输业，水上运输业，航空运输业，管道运输业，多式联运和运输代理业、装卸搬运，不包括铁路运输业；仓储业包括通用仓储，低温仓储，危险品仓储，谷物、棉花等农产品仓储，中药材仓储和其他仓储业;信息传输业包括电信、广播电视和卫星传输服务，互联网和相关服务；其他未列明行业包括科学研究和技术服务业，水利、环境和公共设施管理业，居民服务、修理和其他服务业，社会工作，文化、体育和娱乐业，以及房地产中介服务，其他房地产业等，不包括自有房地产经营活动。

3.企业划分指标以现行统计制度为准。（1）从业人员，是指期末从业人员数，没有期末从业人员数的，采用全年平均人员数代替。（2）营业收入，工业、建筑业、限额以上批发和零售业、限额以上住宿和餐饮业以及其他设置主营业务收入指标的行业，采用主营业务收入；限额以下批发与零售业企业采用商品销售额代替；限额以下住宿与餐饮业企业采用营业额代替；农、林、牧、渔业企业采用营业总收入代替；其他未设置主营业务收入的行业，采用营业收入指标。（3）资产总额，采用资产总计代替。

《统计上大中小微型企业划分办法（2017）》修订说明

一、修订背景

目前执行的《统计上大中小微型企业划分办法》是2011年国家统计局根据工业和信息化部、国家统计局、国家发展改革委、财政部《关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业〔2011〕300号），同时依据《国民经济行业分类》（GB/T 4754—2011），制定并颁布的。

2017年6月30日，《国民经济行业分类》（GB/T 4754—2017）正式颁布。8月29日，国家统计局印发《关于执行新国民经济行业分类国家标准的通知》（国统字〔2017〕142号），规定从2017年统计年报和2018年定期统计报表起统一使用新分类标准。为此，我们对2011年印发的《统计上大中小微型企业划分办法》进行修订。

二、修订主要内容

本次修订是在2011年《统计上大中小微型企业划分办法》基础上进行的，修订延续原有的分类原则、方法和结构框架，在保持适用范围不变的情况下,依据标准由《国民经济行业分类》（GB/T 4754—2011）修改为《国民经济行业分类》（GB/T 4754—2017），并根据新旧国民经济行业的对应关系，进行了行业所包含类别的对应调整。

将交通运输业中包括的“装卸搬运和运输代理业”修改为“多式联运和运输代理业、装卸搬运”。

仓储业所包括的行业中类，根据《国民经济行业分类》（GB/T 4754—2017）调整为“通用仓储，低温仓储，危险品仓储，谷物、棉花等农产品仓储，中药材仓储和其他仓储业”。

政策采购

本项目需要落实的政府采购政策包括：

一、促进中小企业发展政策

（一）政策依据财政部工业和信息化部《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46号）。

（二）中小企业的认定

1、在中华人民共和国境内依法设立，依据国务院批准的中小企业划分标准确定的中型企业、小型企业和微型企业，但与大企业的负责人为同一人，或者与大企业存在直接控股、管理关系的除外。

2、符合中小企业划分标准的个体工商户，在政府采购活动中视同中小企业。

3、以联合体形式参加政府采购活动，联合体各方均为中小企业的，联合体视同中小企业。其中，联合体各方均为小微企业的，联合体视同小微企业。

（三）中小企业需提供的证明材料中小企业参加政府采购活动，应当出具本招标文件规定的《中小企业声明函》，否则不得享受相关中小企业扶持政策。任何单位和个人不得要求供应商提供《中小企业声明函》之外的中小企业身份证明文件。

（四）中小企业扶持政策享受情形在政府采购活动中，供应商提供的货物、工程或者服务符合下列情形的，享受相关中小企业扶持政策：

1、在货物采购项目中，货物由中小企业制造，即货物由中小企业生产且使用该中小企业商号或者注册商标；

2、在工程采购项目中，工程由中小企业承建，即工程施工单位为中小企业；

3、在服务采购项目中，服务由中小企业承接，即提供服务的人员为中小企业依照《中华人民共和国劳动合同法》订立劳动合同的从业人员。在货物采购项目中，供应商提供的货物既有中小企业制造货物，也有大型企业制造货物的，不享受中小企业扶持政策。

（五）中小企业扶持政策

1、对于非专门面向中小企业采购的采购包，应当对符合本章规定的小微企业报价给予一定比例的扣除（具体比例详见本招标文件第三章），用扣除后的价格参加评审。

2、接受大中型企业与小微企业组成联合体或者允许大中型企业向一家或者多家小微企业分包的采购项目，对于联合协议或者分包意向协议约定小微企业的合同份额占到合同总金额30%以上的，应当对联合体或者大中型企业的报价给予一定比例的扣除（具体比例详见本文件规定），用扣除后的价格参加评审。组成联合体或者接受分包的小微企业与联合体内其他企业、分包企业之间存在直接控股、管理关系的，不享受价格扣除优惠政策。

3、价格扣除比例或者价格分加分比例对小型企业和微型企业同等对待，不作区分。

（六）合同分包要求

1、享受扶持政策获得政府采购合同的，小微企业不得将合同分包给大中型企业，中型企业不得将合同分包给大型企业。

2、对于专门面向中小企业采购的采购包、要求以联合体形式参加或者合同分包等措施签订的采购合同，应当明确标注本合同为中小企业预留合同。其中，要求以联合体形式参加采购活动或者合同分包的，应当将联合协议或者分包意向协议作为采购合同的组成部分。

（七）法律责任供应商按照本招标文件规定提供声明函内容不实的，属于提供虚假材料谋取中标、成交，依照《中华人民共和国政府采购法》等国家有关规定追究相应责任。

二、支持监狱企业发展政策

（一）政策依据财政部司法部《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）。

（二）监狱企业的认定由司法部认定的为罪犯、戒毒人员提供生产项目和劳动对象，且全部产权属于司法部监狱管理局、戒毒管理局、直属煤矿管理局，各省、自治区、直辖市监狱管理局、戒毒管理局，各地（设区的市）监狱、强制隔离戒毒所、戒毒康复所，以及新疆生产建设兵团监狱管理局、戒毒管理局的企业。

（三）监狱企业需提供的证明材料监狱企业参加政府采购活动时，应当提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件。

（四）监狱企业支持政策在政府采购活动中，监狱企业视同小型、微型企业，享受政府采购促进中小企业发展的政府采购政策。向监狱企业采购的金额，计入面向中小企业采购的统计数据。监狱企业属于小型、微型企业的，不重复享受政策。

三、支持残疾人福利性单位发展政策

（一）政策依据财政部民政部中国残疾人联合会《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库[2017]141号）。

（二）残疾人福利性单位的认定享受政府采购支持政策的残疾人福利性单位应当同时满足以下条件：

1、安置的残疾人占本单位在职职工人数的比例不低于25%(含25%)，并且安置的残疾人人数不少于10人(含10人)；

2、依法与安置的每位残疾人签订了一年以上(含一年)的劳动合同或服务协议；

3、为安置的每位残疾人按月足额缴纳了基本养老保险、基本医疗保险、失业保险、工伤保险和生育保险等社会保险费；

4、通过银行等金融机构向安置的每位残疾人，按月支付了不低于单位所在区县适用的经省级人民政府批准的月最低工资标准的工资；

5、提供本单位制造的货物、承担的工程或者服务(以下简称产品)，或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物(不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物)。前款所称残疾人是指法定劳动年龄内，持有《中华人民共和国残疾人证》或者《中华人民共和国残疾军人证(1至8级)》的自然人，包括具有劳动条件和劳动意愿的精神残疾人。在职职工人数是指与残疾人福利性单位建立劳动关系并依法签订劳动合同或者服务协议的雇员人数。

（三）残疾人福利性单位需提供的证明材料符合条件的残疾人福利性单位在参加政府采购活动时，应当出具本招标文件规定的《残疾人福利性单位声明函》，并对声明的真实性负责。

（四）残疾人福利性单位支持政策在政府采购活动中，残疾人福利性单位视同小型、微型企业，享受促进中小企业发展的政府采购政策。向残疾人福利性单位采购的金额，计入面向中小企业采购的统计数据。残疾人福利性单位属于小型、微型企业的，不重复享受政策。

（五）法律责任供应商按照本招标文件规定提供声明函内容不实的，属于提供虚假材料谋取中标、成交，依照《中华人民共和国政府采购法》等国家有关规定追究相应责任。

四、强制、优先采购节能产品、环境标志产品政策

（一）政策依据

1、财政部发展改革委生态环境部市场监管总局《关于调整优化节能产品、环境标志产品政府采购执行机制的通知》（财库〔2019〕9号）。

2、财政部生态环境部《关于印发环境标志产品政府采购品目清单的通知》（财库〔2019〕18号）。

3、财政部发展改革委《关于印发节能产品政府采购品目清单的通知》（财库〔2019〕19号）。

（二）节能产品、环境标志产品的品目政府采购节能产品、环境标志产品实施品目清单管理，详见《节能产品政府采购品目清单》、《环境标志产品政府采购品目清单》。

（三）节能产品、环境标志产品需提供的证明材料采购人拟采购的产品属于品目清单范围的，供应商应当提供本文件规定的《节能产品、环境标志产品强制采购认证证书一览表》和《节能产品、环境标志产品优先采购认证证书一览表》，填写获得国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品、环境标志产品认证证书相关信息并在相应表格后提供对应的认证证书扫描件。

（四）节能产品、环境标志产品采购政策采购人拟采购的产品属于品目清单范围，且属于强制采购品目的，实行强制采购。本招标文件要求具有强制采购认证证书的产品，供应商必须在《节能产品、环境标志产品强制采购认证证书一览表》中，填写所投产品获得的、有效的认证证书相关信息并提供对应的认证证书扫描件。否则投标、响应无效。采购人拟采购的产品属于品目清单范围，但不属于强制采购品目的，实行优先采购。供应商应当在《节能产品、环境标志产品优先采购认证证书一览表》中，填写所投产品获得的、有效的认证证书相关信息并提供对应的认证证书扫描件。优先采购的具体办法详见本文件第五章。