竞争性磋商文件

项目名称：长春市人民医院外科微创能力提升项目椎间孔镜手术系统等采购项目

项目编号：CCZJ-RMYY-2024-1217

采购方式：竞争性磋商

采 购 人：长春市人民医院

目 录

- 采购邀请

- 供应商须知

- 合同条款

- 采购需求

- 响应文件格式

第一篇  采购邀请

项目概况

长春市人民医院外科微创能力提升项目椎间孔镜手术系统等采购项目的潜在供应商应在政采云平台（https://www.zcygov.cn/）获取采购文件，并于2025年1月3日9点00分（北京时间）前递交响应文件。

## 一、项目基本情况

项目编号：CCZJ-RMYY-2024-1217

项目名称：长春市人民医院外科微创能力提升项目椎间孔镜手术系统等采购项目

采购编号：JM-2024-12-01716

采购方式：竞争性磋商

预算金额：人民币120万元

最高限价：人民币120万元

采购需求（详见第四篇）：

| 序号 | 货物名称（包含但不限于） | 数量 | 简要技术规格 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 椎间孔镜手术系统 | 1套 | 1最大外径≤6.3mm， 2工作长度≥180mm， 3视向角≥28° |
| 2 | 射频控温热凝器 | 1套 | 1、电阻抗模式: 优于人体生物阻抗特性的30-2999欧姆宽频数据显示范围； 2、电刺激模式：具有恒定电流、恒定电压刺激功能； |
| 3 | 电动骨组织手术系统 | 1套 | 主机：尺寸±250×240×120mm，液晶屏显示，输入功率≥200VA。微电脑控制系统，手柄、脚踏连接故障诊断功能，转速可调。 |

合同履行期限（交货时间）：合同签订后30天内。

本项目不接受联合体。

## 二、申请人的资格要求：

2.1满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定：

（一）具有独立承担民事责任的能力；

（二）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

（三）具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；

（四）有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

（五）参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；

（六）法律、行政法规规定的其他条件；

2.2供应商不能列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单（详见《财政部关于在政府采购活动中查询及使用信用记录有关问题的通知》财库【2016】125号的规定），查询截止时点：本项目磋商公告发布之日起到响应文件递交截止。

2.3单位负责人为同一人或存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动。

2.4落实政府采购政策需满足的资格要求：本项目非专门面向中小企业采购。

2.5本项目的特定资格要求：

投标产品若纳入中华人民共和国医疗器械监督管理的。

2.5.1须提供所投产品在国家药品监督管理局官网的备案或注册截图；

或投标产品属于第一类医疗器械的，须提供备案凭证，第二、三类则须提供监督管理部门颁发的《中华人民共和国医疗器械注册证》及《医疗器械产品注册登记表》，若已办理两证合一则只须提供《医疗器械注册证》。

2.5.2投标供应商为生产企业的，所投产品属第一类医疗器械的，应提供食品药品监督管理部门颁发的《第一类医疗器械生产备案凭证》；所投产品属第二类、第三类医疗器械的，应提供食品药品监督管理部门颁发的《医疗器械生产许可证》或在有效期内的《医疗器械生产企业许可证》。

2.5.3投标供应商为经营企业的，所投产品属第二类医疗器械的，应提供食品药品监督管理部门颁发的《第二类医疗器械经营备案凭证》或有效期内的《医疗器械经营企业许可证》；所投产品属第三类医疗器械的，应提供食品药品监督管理部门颁发的《医疗器械经营许可证》或有效期内的《医疗器械经营企业许可证》。

## 三、获取采购文件

3.1时间：2024年12月23日至2024年12月30日，每天8:30-16:00（北京时间，节假日除外）

3.2地点：政采云平台（https://www.zcygov.cn/）。

## 四、响应文件提交

4.1截止时间：2025年1月3日9点00分

4.2地点：政采云平台（https://www.zcygov.cn/）。

4.3响应文件的提交方式：本项目为全流程电子化项目，通过政采云平台（https://www.zcygov.cn/）实行在线电子投标，供应商应先安装“政采云投标客户端”（请自行前往政采云平台进行下载），并按照本项目采购文件和政采云平台的要求编制、加密后在响应文件提交截止时间前通过网络上传至政采云平台，供应商在政采云平台提交电子响应文件时，请填写参加磋商活动经办人联系方式；在制作响应文件前，供应商需申领CA，领取CA后与政采云平台的账号进行绑定，使用CA对响应文件进行签章，否则，有可能导致无法在线编制响应文件和参与响应，其后果由供应商自行承担。

## 五、开启

5.1时间：2025年1月3日9点00分（北京时间）

5.2地点：长春市高新区鸿达街248号吉林日报副楼4楼吉利招平台第四开标室

5.3开启方式：开启时间后30分钟内，由供应商持制作该电子响应文件的同一数字证书（CA锁）及电脑进行远程解密（各供应商在开始前及网上开评标系统公布供应商名单前，不要提前进行远程解密，用“项目采购-开标评标-进入开标大厅-解密（插入CA）-确定”功能进行解密响应文件）若供应商在规定时间内无法解密或解密失败，视为响应无效。

## 六、公告期限

自本公告发布之日起5个工作日。

## 七、其他补充事宜

7.1本项目公告媒介：中国财经报网、政采云平台（https://www.zcygov.cn/）同步推送到长春市公共资源交易网。

7.2采购项目需要落实的政府采购政策：《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库[2020]46号）、《关于进一步加大政府采购支持中小企业力度的通知》（财库[2022]19号）、《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》(财库[2014]68号)、《三部门联合发布关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》(财库[2017]141号)、《关于调整优化节能产品、环境标志产品政府采购执行机制的通知》(财库[2019]9号)等。

7.3（1）供应商在电子化平台参与政府采购项目前，应在电子化平台完成信息注册（如已注册长春市政府采购电子商城则无需重复注册），注册链接：https://middle.zcygov.cn/v-settle-front/registry，政采云平台客服热线：95763；

（2）政采云投标客户端及CA驱动下载地址：https://customer.zcygov.cn/CA-driver-download? utm=web-login-front.52cebfa2.0.0.04df4040034511edaac705fda12edb43；

（3）CA数字证书申请流程链接：http://www.anxinca.com/kehu/zcy/kh-zcy-zsshenqing.html，未进行政采云注册并办理数字证书（CA认证）的供应商将无法参与本项目政府采购活动，潜在供应商应当在响应截止时间前，完成政采云平台上的CA数字证书办理及响应文件的提交。供应商须自行考虑办理时间，由于供应商自身原因导致无法完成办理的，后果自负；

（4）为确保网上操作合法、有效和安全，请供应商确保在电子响应过程中能够对相关数据电文进行加密和使用电子签章，妥善保管CA数字证书并使用有效的CA数字证书参与整个采购活动；

（5）若对项目采购电子交易系统操作有疑问，可登录政采云平台，点击右侧咨询小采获取采小蜜智能服务管家帮助或点击右侧帮助文档查看供应商指南或拨打政采云服务热线95763获取热线服务帮助。

八、凡对本次采购提出询问，请按以下方式联系：

8.1采购人信息

名称：长春市人民医院

地址：长春市宽城区南京大街728号

联系人：汤浩

联系方式：15506002805

8.2采购代理机构信息

名称：长春中建招标投标代理有限责任公司

地址：长春市净月区生态大街3682号伟峰东樾11号楼1502室

联系人：邢天宇

联系方式：15044154636

8.3项目联系方式

项目联系人：邢天宇

联系方式：15044154636

第二篇 供应商须知

供应商须知资料表

本表是对供应商须知的具体补充和修改，如有矛盾，均以本资料表为准。

| 条款号 | 内 容 |
| --- | --- |
| 响应文件的编制 |  |
| 13 | 响应保证金：依据长财采购【2021】695号文件的规定，对于满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条有关规定，经“信用中国”网站查询不存在行政处罚信息的、诚信记录良好的投标人，无需交纳响应保证金。 |
| 14.1 | 响应有效期：自响应文件递交截止时间起九十(90)天 |
| 响应文件的递交 |  |
| 17.1 | 响应文件将递交以下地址：政采云平台（https://www.zcygov.cn/）。 响应文件递交截止时间：2025年1月3日9点00分（北京时间） |
| 响应文件开启与竞争性磋商 |  |
| 20.1 | 响应文件的开启时间：2025年1月3日9点00分（北京时间） 响应文件开启地点：政采云平台（https://www.zcygov.cn/）。 |
| 确定成交 |  |
| 25.1 | 本项目采用综合评分法 |
| 27.1 | 采购人是否授权磋商小组直接确定成交供应商： ☑否 □是 成交候选人并列的，按照以下方式确定成交供应商：在最后报价相同时，由磋商小组采 取随机抽取的方式，提出成交候选人和确定成交供应商。 |
| 31.2 | 如供应商所参与项目须要在网上提交质疑程序，须同时将纸质版质疑材料递交至采购代理机构，并附网上报名和下载文件截图）质疑联系人及联系方式：邢天宇15044154636。 |

- 供应商须知

目录

A总则

1 资金

2 合格的供应商

3 合格的货物和服务

4 磋商费用

B磋商文件

5 磋商文件的构成

6 供应商要求澄清磋商文件

7 对磋商文件的澄清或修改

C响应文件的编制

8 响应范围、竞争性磋商文件中计量单位的使用及磋商语言

9 响应文件的组成

10 响应文件格式

11 报价

12 货币

13 响应保证金

14 响应文件有效期

15 响应文件的式样和签署

D响应文件的递交

16 响应文件的密封和标记

17 递交响应文件的截止日期

18 迟交的响应文件

19 响应文件的修改和撤回

E响应文件开启与竞争性磋商

20 响应文件开启

21 磋商小组

22 响应文件的资格审查和符合性审查

23 竞争性磋商

24 最后报价的算术修正及政策调整

25 评审方法和评审标准

26 确定成交候选人名单

F确定成交

27 确定成交供应商

28 成交公告与成交通知书

29 终止

30 签署合同

31 质疑

32 成交服务费

供应商须知

A 总则

- 资金：已落实

2 合格的供应商

2.1应符合竞争性磋商公告中合格供应商的全部要求，供应商应将以下资料的复印件装订到响应文件中，证明其资格满足采购要求：

2.1.1具有独立承担民事责任的能力；

2.1.1.1供应商为企业（包括合伙企业）的，应提供有效的“营业执照”；

2.1.1.2供应商为事业单位的，应提供有效的“事业单位法人证书”；

2.1.1.3供应商是非企业机构的，应提供有效的“执业许可证”、“登记证书”等证明文件；

2.1.1.4供应商是个体工商户的，应提供有效的“个体工商户营业执照”；

2.1.1.5供应商是自然人的，应提供有效的自然人身份证明。

2.1.2资格条件承诺函；

2.1.3具有履行合同所必需的设备和专业技术能力的证明材料（提供承诺书，格式自拟）；

2.1.4参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录（提供书面声明，格式自拟）；

2.1.5未列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单承诺

书（格式自拟）；

2.1.6单位负责人为同一人或存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采

购活动（提供书面声明，格式自拟）。

2.1.7本项目的特定资格要求的证明材料：

投标产品若纳入中华人民共和国医疗器械监督管理的。

2.1.7.1须提供所投产品在国家药品监督管理局官网的备案或注册截图；

或投标产品属于第一类医疗器械的，须提供备案凭证，第二、三类则须提供监督管理部门颁发的《中华人民共和国医疗器械注册证》及《医疗器械产品注册登记表》，若已办理两证合一则只须提供《医疗器械注册证》。

2.1.7.2投标供应商为生产企业的，所投产品属第一类医疗器械的，应提供食品药品监督管理部门颁发的《第一类医疗器械生产备案凭证》；所投产品属第二类、第三类医疗器械的，应提供食品药品监督管理部门颁发的《医疗器械生产许可证》或在有效期内的《医疗器械生产企业许可证》。

2.1.7.3投标供应商为经营企业的，所投产品属第二类医疗器械的，应提供食品药品监督管理部门颁发的《第二类医疗器械经营备案凭证》或有效期内的《医疗器械经营企业许可证》；所投产品属第三类医疗器械的，应提供食品药品监督管理部门颁发的《医疗器械经营许可证》或有效期内的《医疗器械经营企业许可证》。

注：分支机构参加投标的，应提供该分支机构及其所属法人/其他组织的相应证明文件；同时还应提供其所属法人/其他组织出具的授权其参与本项目的授权书（格式自拟，须加盖所属法人/其他组织的公章）；属于银行、保险、石油石化、电力、电信等行业的，允许该行业法人的分支机构参加投标（报价），提供分支机构的相关证件。

3 合格的货物和服务

3.1 合同规定的货物和服务指其来源符合供应商须知第3款所规定的货物和服务。

3.2 供该条款参考，“原产地”指货物开采、生产或提供辅助服务的地方。所述的货物是指制造、加

工或使用重要的和主要的部件装配而成的货物，在商业上公认的产品是指其基本特征、性能或功能与部件有着实质性区别的产品。

3.3 拟供货设备为国产设备时设备的相关材料如非中文文本视为无效。

4 磋商费用

4.1 无论磋商过程中的作法和结果如何，供应商承担所有与编写和递交响应文件有关的费用，采购人

和采购代理机构在任何情况下不负担这些费用。

B 磋商文件

5 磋商文件的构成

5.1 磋商文件包括：

第一篇   采购邀请

第二篇   供应商须知

第三篇   合同条款

第四篇   采购需求

第五篇   响应文件格式

5.2  供应商应认真阅读竞争性磋商文件的全部内容。供应商应按照竞争性磋商文件要求提交响应文件

并保证所提供的全部资料的真实性，并对竞争性磋商文件做出实质性响应，否则响应无效。

6 供应商要求澄清磋商文件

6.1  任何要求对磋商文件提出澄清的供应商，应在递交响应文件截止日期3个工作日前按磋商文件中

载明的地址以书面形式（加盖公章）通知采购代理机构。采购代理机构对递交响应文件截止日期3个

工作日前收到的任何澄清要求以书面形式予以答复，如有必要并将不标明来源的书面答复告知已获取

磋商文件的每一潜在供应商。

6.2  供应商要求解释和澄清的问题均应形成书面文件，并有法定代表人或其授权人签字/盖章和日期。

- 对磋商文件的澄清或修改

  - 采购人、采购代理机构可以对已发出的磋商文件进行必要的澄清或者修改，澄清或者修改的内容

- 作为磋商文件的组成部分。采购代理机构在递交响应文件截止日期之前发布的有关磋商文件的一切有效的书面通知、澄清、修改及补充均为磋商文件不可分割的组成部分，与磋商文件具有同等法律效力。当文件间的内容相矛盾时，以后期的文件为准。

  - 对磋商文件的澄清或修改将以书面形式告知所有购买磋商文件的潜在供应商，并对其具有约束

- 力，对方必须立即以传真或电子邮件的形式确认已收到该修改，否则视为认同该修改，从而导致的一切后果由供应商自行承担。

  - 澄清或者修改的内容可能影响响应文件编制的，采购人、采购代理机构应当在提交首次响应文件

- 截止时间至少5日前，以书面形式通知所有获取磋商文件的供应商；不足5日的，采购人、采购代理机构应当顺延提交首次响应文件截止时间。

C 响应文件的编制

8 响应范围、竞争性磋商文件中计量单位的使用及磋商语言

8.1 本项目如划分采购包，供应商可以对本项目的其中一个采购包进行响应，也可同时对多个采购包进行响应。供应商应当对所参与采购包对应第四章《采购需求》所列的全部内容进行响应，不得将一个采购包中的内容拆分响应， 否则其对该采购包的响应将被认定为无效响应。

8.2 除竞争性磋商文件有特殊要求外，本项目磋商所使用的计量单位，应采用中华人民共和国法定计量单位。

8.3 除专用术语外，响应文件及来往函电均应使用中文书写。必要时专用术语应附有中文解释。供应商提交的支持资料和已印制的文献可以用外文，但相应内容应附有中文翻译本，在解释响应文件时以中文翻译本为准。未附中文翻译本或翻译本中文内容明显与外文内容不一致的，其不利后果由供应商自行承担。

9 响应文件的组成

供应商编制的响应文件必须包括以下部分，但不限于以下部分：

9.1  商务部分：

1） 首次报价一览表（独立于响应文件之外，单独密封）

2） 响应函、磋商分项报价表（按照本须知第10、11和12款要求填写）

3） 资格证明文件（按照本须知第13款要求出具）

4） 成交服务费承诺书

5） 磋商文件内要求的其它文件（包括响应文件格式中提供的所有格式，但不局限于响应文件格式）

9.2  技术部分：

1） 按照对磋商文件的书面应答，包括技术描述（含原理性介绍）、技术规范、技术方案、技术参数、技术文件、图纸、安装介绍、工期进度安排，以及供应商认为有必要说明的其他内容。

2） 供应商应响应磋商文件。在此前提下，还可提出补充建议或说明，提出比磋商文件的要求更为合理的建议方案，单列于“供应商需要说明的其他问题”中，同时应说明对其它服务内容的影响。

9.3  对照第四篇《采购需求》，说明所提供货物和服务已对第四篇《采购需求》做出了响应，或申明与第四篇《采购需求》的偏差和例外。如第四篇《采购需求》中要求提供证明文件的，供应商应当按具体要求提供证明文件。

9.4  供应商认为应附的其他材料。

10 响应文件格式

10.1  供应商应当按照竞争性磋商文件的要求编制响应文件，并对其提交的响应文件的真实性、合法

性承担法律责任。响应文件的部分格式要求，见第五篇《响应文件格式》。

11 报价

11.1 供应商应在响应文件所附的磋商分项报价表上写明拟提供的合同货物的单价，分项合计和报价

总价。如果单价与分项总价或货物总价有出入，以单价为准。任何有选择的报价将不予接受，每种货物只允许有一个报价。

11.2 本磋商文件所列的全部条款凡涉及报价的，供应商均应在报价中计列，供应商的报价采购人认为

是各项费用和含税综合计算的结果。除非另有规定，供应商在报价分项价格表上所填的价格在稍后的

竞争性磋商过程中并非是固定不变的，固定的不可磋商的报价将根据第25条规定被采购代理机构拒绝。

11.3 供应商承担全部材料、制造、外购件、电气设备、出厂前预组装、试验、防腐、专用工具、备品

备件、出厂验收、包装、保险、运输、装卸、中转、存储、交货、安装现场服务等所发生的一切费用。

11.4  磋商分项报价表应按下列项目填写：

1）货物的出厂价(包括制造中所需零配件和原材料已交及未交的仪器税，产品税，销售税和其它税费)。

2）货物交至采购人指定现场的运保费、装卸费以及可能产生的相关费用。

3）安装、调试、生产厂家验收、培训服务及技术规格中规定的其它服务费。

11.5 供应商不能提供任何有选择性或可调整的最后报价（竞争性磋商文件另有规定的除外），否则其响应无效。

12 货币

12.1  响应文件、首次报价一览表及磋商分项报价表上的价格须以人民币报价，以其它货币形式标价

的将予以拒绝。

13 响应保证金

注：依据长财采购【2021】695号文件的规定，对于满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条有关规定，经“信用中国”等网站查询不存在行政处罚信息的、诚信记录良好的供应商，无需交纳磋商保证金。

14 响应文件有效期

14.1响应文件应在本竞争性磋商文件《供应商须知资料表》中规定的响应有效期内保持有效，响应有效期少于竞争性磋商文件规定期限的，其响应无效。

15 响应文件的式样和签署

15.1 供应商应按照本须知的要求编制响应文件，逐项逐条响应磋商文件并使用下载的政采云投标客户

端制作并上传。

15.2电子响应文件中须加盖供应商公章部分均采用CA签章，并根据“政府采购项目电子交易管理操

作指南-供应商（政采云）”及本采购文件响应文件格式规定的格式和顺序编制电子响应文件并进行关

联定位，以便评审小组在评审时，点击评分项可直接定位到该评分项内容。如对采购文件的某项要求，

供应商的电子响应文件未能关联定位提供相应的内容与其对应，则评审小组在评审时如做出对供应商

不利的评审由供应商自行承担。电子响应文件如内容不完整、编排混乱导致响应文件被误读、漏读，

或者在按采购文件规定的部位查找不到相关内容的，由供应商自行承担。

15.3供应商法定代表人或主要负责人或其委托代理人持有政采云个人CA签章的，应在响应文件中涉

及到签字的位置使用个人CA签章，没有办理政采云个人CA签章的可在响应文件中涉及到签字的位置

手写签字后扫描或者拍照做成PDF的格式上传即可。

15.4响应文件不得涂改，若有修改错漏处，须法定代表人或主要负责人或其委托代理人签字（或个人

CA签章）。文件加盖CA签章时，请勿遮挡文件中关键信息。响应文件因字迹潦草或表达不清所引起

的后果由供应商负责。

15.5评审前准备

15.5.1 本项目实行网上评审，采用电子响应文件。

15.5.2 各供应商在响应文件提交截止时间前应确保成为政采云平台正式注册入库供应商，并完成CA

数字证书申领。因未注册入库、未办理CA数字证书等原因造成无法投标或投标失败等后果由供应商自

行承担。

15.5.3 供应商将政采云电子交易客户端下载、安装完成后，可通过登录客户端进行响应文件制作。客

户端请至网站下载专区查看，如有问题可拨打政采云客户服务热线95763进行咨询。

15.6其他说明

15.6.1供应商应先安装“政采云投标客户端”（请自行前往政采云平台进行下载

https://customer.zcygov.cn/CA-driver-download?utm=web-login-front.52cebfa2.0.0.04df40400

34511edaac705fda12edb43），通过账号密码或CA登录客户端制作响应文件。

15.6.2 响应文件按照采购文件第九篇响应文件格式要求在规定位置进行签署、盖章。供应商的响应文

件未按照采购文件要求签署、盖章的，其响应无效。

15.6.3 为确保网上操作合法、有效和安全，供应商应当在响应文件递交截止时间前完成在政采云平台

的身份认证，确保在电子响应过程中能够对相关数据电文进行加密和使用电子签名。

15.6.4 响应文件中标注的供应商名称应与主体资格证明（如营业执照、事业单位法人证书、执业许可

证、个体工商户营业执照、自然人身份证等）和公章/电子签章一致，否则作无效响应处理。

D 响应文件的递交

16 响应文件的密封和标记

16.1 供应商必须在规定的响应文件提交截止时间前提交电子版响应文件。电子响应文件应在制作完

成后，在响应文件提交截止时间前通过有效数字证书（CA认证锁）进行电子签章、加密，然后通过网

络将加密的电子响应文件递交至政采云平台（https://www.zcygov.cn/）。未在规定时间内提交或者

未按照采购文件要求签章、加密的电子响应文件，政采云平台（https://www.zcygov.cn/）将拒收。

16.2 采购代理机构将在政采云平台（https://www.zcygov.cn/）向通过资格性、符合性审查的供应

商发出磋商邀请；供应商在收到采购代理机构或政采云平台（https://www.zcygov.cn/）推送的通知

后才可以在政采云平台（https://www.zcygov.cn/）进行最后报价。

17 递交响应文件的截止时间

17.1  采购代理机构收到响应文件的时间不得迟于第三篇“响应资料表”中规定的截止时间。

17.2  采购代理机构可按照第7款的规定修改磋商文件并酌情延长提交响应文件的截止时间，因此，

业已规定的采购代理机构和供应商的一切权利和义务将按延期后的递交响应文件截止时间履行。

18 迟交的响应文件

18.1  根据第19款规定，采购代理机构将拒绝任何晚于递交响应文件的截止时间交到的响应文件。

19 响应文件的修改和撤回

19.1 供应商在提交响应文件后可对其响应文件进行修改或撤回，但采购代理机构须在提交响应文件截

止时间前收到该修改或撤回的书面通知。

19.2 供应商对响应文件的修改或撤回的通知应按第17款和第18款规定进行准备，密封，标注和递送。

19.3 递交响应文件截止时间后不得修改响应文件。

19.4 供应商不得在递交响应文件截止日起至第16款规定的响应文件有效期期满前撤销响应文件。

19.5 不论成交与否，被采购代理机构接受的响应文件一律不予退还。

19.6 经供应商确认的响应文件具有法律效力。与采购代理机构及采购人的任何个人的口头协议均不能

影响响应文件的任何条款与内容。

E 响应文件开启与竞争性磋商

20 响应文件开启

20.1 开启时间后30分钟内，由供应商持制作该电子响应文件的同一数字证书（CA锁）及电脑进行远程

解密（各供应商在开始前及网上开评标系统公布供应商名单前，不要提前进行远程解密，用“项目采

购-开标评标-进入开标大厅-解密（插入CA）-确定”功能进行解密响应文件）若供应商在规定时间内

无法解密或解密失败，视为响应无效。

20.2 响应文件开启时，采购代理机构对各供应商的首次报价不进行公开宣读。

20.3 采购代理机构将做记录，记录包括供应商名称、报价等。最后由磋商小组签字确认。

21 磋商小组

21.1 磋商小组根据政府采购有关规定和本次采购项目的特点进行组建，并负责具体评审与磋商事务，

独立履行职责。

21.2 评审专家须符合《财政部关于在政府采购活动中查询及使用信用记录有关问题的通知》（财库

〔2016〕125 号）的规定。依法自行选定评审专家的，采购人和采购代理机构将查询有关信用记录，

对具有行贿、受贿、欺诈等不良信用记录的人员，拒绝其参与政府采购活动。

22 响应文件的资格审查和符合性审查

22.1 磋商小组将根据《资格性审查》和《符合性审查》中规定的内容，对供应商进行审查，并形成审

查结果。供应商《响应文件》有任何一项不符合 《资格性审查》和《符合性审查》要求的，视为未实

质性响应磋商文件。未实质性响应磋商文件的响应文件按无效响应处理，磋商小组应当告知提交响应

文件的供应商。

资格性审查表

| 序号 | 类型 | 审查内容 | 要求说明 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 基本资质1 | 具有独立承担民事责任的能力 | 1.供应商为企业（包括合伙企业）的，应提供有效的“营业执照”；供应商为事业单位的，应提供有效的“事业单位法人证书”；供应商是非企业机构的，应提供有效的“执业许可证”、“登记证书”等证明文件；供应商是个体工商户的，应提供有效的“个体工商户营业执照”；供应商是自然人的，应提供有效的自然人身份证明； |
| 2 | 基本资质2 | 资格条件承诺函； | 提供资格条件承诺函。 |
| 3 | 基本资质3 | 具有履行合同所必需的设备和专业技术能力的证明材料； | 提供承诺书，格式自拟。 |
| 4 | 基本资质4 | 参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明； | 提供承诺书，格式自拟。 |
| 5 | 基本资质5 | 未列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单； | 提供承诺书，格式自拟。 |
| 6 | 基本资质6 | 单位负责人为同一人或存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动； | 提供声明，格式自拟。 |
| 7 | 基本资质7 | 不接受联合体投标； | 非联合体投标。 |
| 8 | 基本资质8 | 本项目的特定资格要求的证明材料； | 投标产品若纳入中华人民共和国医疗器械监督管理的。 1.须提供所投产品在国家药品监督管理局官网的备案或注册截图； 或投标产品属于第一类医疗器械的，须提供备案凭证，第二、三类则须提供监督管理部门颁发的《中华人民共和国医疗器械注册证》及《医疗器械产品注册登记表》，若已办理两证合一则只须提供《医疗器械注册证》。 2.投标供应商为生产企业的，所投产品属第一类医疗器械的，应提供食品药品监督管理部门颁发的《第一类医疗器械生产备案凭证》；所投产品属第二类、第三类医疗器械的，应提供食品药品监督管理部门颁发的《医疗器械生产许可证》或在有效期内的《医疗器械生产企业许可证》。 3.投标供应商为经营企业的，所投产品属第二类医疗器械的，应提供食品药品监督管理部门颁发的《第二类医疗器械经营备案凭证》或有效期内的《医疗器械经营企业许可证》；所投产品属第三类医疗器械的，应提供食品药品监督管理部门颁发的《医疗器械经营许可证》或有效期内的《医疗器械经营企业许可证》。 |
| 9 | 基本资质9 | 按采购文件中的要求提交了磋商保证金，保证金金额和形式符合采购文件要求； | 注：依据长财采购【2021】695号文件的规定，对于满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条有关规定，经“信用中国”等网站查询不存在行政处罚信息的、诚信记录良好的供应商，无需交纳磋商保证金。 |

注：本表中符合评审内容要求的写“√”，不符合评审内容要求的写“×”。结论为“合格”或“不合格。

符合性审查表

| 序号 | 类型 | 审查内容 | 要求说明 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 报价1 | 磋商报价符合磋商文件中的规定； | 磋商报价符合磋商文件中的规定； |
| 2 | 商务2 | 响应文件未含有采购人不能接受的附加条件的； | 响应文件未含有采购人不能接受的附加条件的； |
| 3 | 商务3 | 响应文件中包括了磋商文件中提供格式的文本，形式上符合磋商文件规定； | 响应文件中包括了磋商文件中提供格式的文本，形式上符合磋商文件规定； |
| 4 | 商务4 | 供应商按照磋商文件规定要求签署、盖章； | 供应商按照磋商文件规定要求签署、盖章； |
| 5 | 商务5 | 提交的最后磋商价格为非可调整的价格； | 提交的最后磋商价格为非可调整的价格； |
| 6 | 商务6 | 符合磋商文件中合同履行期限（交货时间）的要求； | 合同签订后30天内； |
| 7 | 商务7 | 对磋商文件的实质性要求作出响应； | 对磋商文件的实质性要求作出响应； |
| 8 | 商务8 | 供应商不存在串通投标行为。 | 竞争性磋商小组评标中发现供应商有下列情 形之一的，将认定属于串通行为，相关供应商 的响应文件将被否决，并在评审报告 （评标 纪要）中准确记录。 1.两家以上（含两家）供应商的响应文件中相同错误三处以上（含三处）； 2.两家以上（含两家）供应商的响应文件中加盖了对方的公章，或者相互装订了标有对方名称的文件材料、资格资信证明文件等； 3.两家以上（含两家）供应商响应文件相关内容的段落、字句、错别字等相同； 4.供应商串通的其他情形。 |

注：本表中符合评审内容要求的写“√”，不符合评审内容要求的写“×”。结论为“合格”或“不合格。

竞争性磋商小组评标中发现供应商有下列情形之一的，将认定属于串通行为，相关供应商的响应文件

将被否决，并在评审报告 （评标纪要）中准确记录。

1.两家以上（含两家）供应商的响应文件中相同错误三处以上（含三处）；

2.两家以上（含两家）供应商的响应文件中加盖了对方的公章，或者相互装订了标有对方名称的文件材料、资格资信证明文件等；

3.两家以上（含两家）供应商响应文件相关内容的段落、字句、错别字等相同；

4.供应商串通的其他情形。

23 竞争性磋商

23.1 磋商小组所有成员将集中与单一供应商分别进行磋商，并给予所有参加磋商的供应商平等的磋商

机会。

23.2 在磋商过程中，磋商小组可以根据磋商文件和磋商情况实质性变动采购需求中的技术、服务要求

以及合同草案条款，但不得变动磋商文件中的其他内容。实质性变动的内容，须经采购人代表确认。

23.3 对磋商文件作出的实质性变动是磋商文件的有效组成部分，磋商小组应当及时以书面形式同时通

知所有参加磋商的供应商。

23.4 磋商小组在对响应文件的有效性、完整性和响应程度进行审查时，可以要求供应商对响应文件中

含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容等作出必要的澄清、说明或者更

正。

23.5 供应商的澄清、说明或者更正不得超出响应文件的范围或者改变响应文件的实质性内容。磋商小

组要求供应商澄清、说明或者更正响应文件应当以书面形式作出。供应商的澄清、说明或者更正应当

由法定代表人（若供应商为事业单位或其他组织或分支机构，可为单位负责人）或其授权代表签字或

者加盖公章。由授权代表签字的，应当附授权委托书。供应商为自然人的，应当由本人签字并附身份

证明。澄清、说明或者更正文件将作为响应文件内容的一部分。

23.6 磋商结束后，磋商小组将要求所有实质性响应的供应商在规定时间内提交最后报价。最后报价时

间为磋商小组指定的时间，具体时间根据磋商进度另行通知。

23.7 磋商文件能够详细列明采购标的的技术、服务要求的，磋商结束后，磋商小组应当要求所有实质

性响应的供应商在规定时间内提交最后报价，提交最后报价的供应商不得少于3家。磋商文件不能详细

列明采购标的的技术、服务要求，需经磋商由供应商提供最终设计方案或解决方案的，磋商结束后，

磋商小组应当按照少数服从多数的原则投票推荐3家以上供应商的设计方案或者解决方案，并要求其在

规定时间内提交最后报价。市场竞争不充分的科研项目，以及需要扶持的科技成果转化项目，提交最

后报价的供应商可以为2家；政府购买服务项目（含政府和社会资本合作项目），在采购过程中符合要

求的供应商（社会资本）只有2家的，竞争性磋商采购活动可以继续进行。

23.8 最后报价是供应商响应文件的有效组成部分。

23.9 已提交响应文件的供应商，在提交最后报价之前，可以根据磋商情况退出磋商。

24 最后报价的算术修正及政策调整

24.1 最后报价须包含竞争性磋商文件全部内容，如最后分项报价表有缺漏视为已含在其他各项报价

中，将不对最后报价进行调整。磋商小组有权要求供应商在评审现场合理的时间内对此进行书面确认，

供应商不确认的，视为将一个采购包中的内容拆分响应，其响应无效。

24.2 最后报价出现前后不一致的，按照下列规定修正：

24.2.1 大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；

24.2.2 单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以总价为准，并修改单价；

24.2.3 总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

24.2.4 同时出现两种以上不一致的，按照前款规定的顺序修正。修正后的报价经供应商书面确认后产

生约束力，供应商不确认的，其响应无效。

24.3 落实政府采购政策的价格调整：（有以下任意一种情况，须在最后报价一览表中明确标注，否

则不予价格扣除）

24.3.1 对于列入财政部、发展改革委、生态环境部、市场监管总局发布的《节能产品、环境标志产品政府采购品目清单》但不属于国家强制采购的产品，对其投标价格给予3%的价格扣除，并按照扣除后的价格参加评审。

24.3.2 对于列入财政部、国家发改委、信息产业部发布的《无线局域网认证产品政府采购清单》的产品，对其投标价格给予3%的价格扣除，并按扣除后的价格参加评审。采购项目或者分包中既包含清单中产品也包含非清单中产品的，只对列入清单的产品按其在总报价中所占的比例给予价格扣除。

24.3.3 如所投产品为处于有效期内的绿色产品认证证书的绿色产品的，对其投标价格给予3%的价格扣除，并按照扣除后的价格参加评审。

24.3.4 投标产品同时列入上述多个清单的，将上述规定的价格扣除比例叠加后计算价格扣除。

24.3.5 根据《进一步加大政府采购支持中小企业力度的通知》（财库[2022]19号）规定，对小型和微型企业的产品给予10%的价格扣除，并按照扣除后的价格参加评审。

24.3.6 监狱企业视同小型、微型企业，监狱企业投标的提供省级以上监狱管理局、戒毒管理局(含新疆生产建设兵团)出具的属于监狱企业的证明文件，不再提供《中小企业声明函》。

24.3.7 残疾人福利性单位视同小型、微型企业，残疾人福利性单位属于小型、微型企业的，不重复享受政策。符合条件的残疾人福利性单位在参加政府采购活动时，应当提供《残疾人福利性单位声明函》。

24.3.8 价格扣除的依据：第24.3.1至24.3.3条详见采购文件第五篇中对应格式。第24.3.5条提供《中小企业声明函（货物）》、第24.3.6条提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局(含新疆生产建设兵团)出具的属于监狱企业的证明文件、第24.3.7条提供《残疾人福利性单位声明函》。

25 评审方法和评审标准

25.1 本项目采用的评审方法为：本项目的评审采用综合评分法。综合评分法，是指响应文件满足磋商

文件全部实质性要求且按评审因素的量化指标评审得分最高的供应商为成交候选供应商的评审方法。

25.2 竞争性磋商文件中没有规定的评审标准不得作为评审依据。

25.3 评审标准

详细评审表

| 序号 | 评审项目 | 标准 | 分值 |
| --- | --- | --- | --- |
| 一、价格评审 |  |  | 30 |
| 1 | 磋商报价 | 以满足磋商文件要求且最后报价最低的供应商的价格为磋商基准价，其价格分为满分。其他供应商的价格分统一按照下列公示计算：磋商报价得分=(磋商基准价／最后磋商报价)×30%×100（小数点后保留两位，第三位四舍五入）。 | 30 |
| 二、商务评审 |  |  | 5 |
| 1 | 同类业绩（供应商销售业绩或制造商的销售业绩有效） | 每提供一份2021年1月1日（以合同签订时间为准）-至今的同类（采购标的中需包含听力筛查仪）业绩得1分，满分5分。（评分依据：响应文件中附合同复印件或扫描件） | 5 |
| 三、技术评审 |  |  | 30 |
| 1 | 技术需求 | 第四篇技术需求每有一项参数负偏离扣3分，最高允许偏离项数为10项，负偏离项数超出最高允许偏离项数者此项不得分。(评分依据：供应商需如实对采购文件中的技术需求进行点对点应答，并详细填写采购需求偏离表，如虚假响应或提供虚假证明材料，采购人及评标委员会有权追究其法律责任，并将违法情况上报主管部门，申请将其行为公示于信用中国网站（www.creditchina.gov.cn）和中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）)。 | 30 |
| 四、服务评审 |  |  | 35 |
| 1 | 培训方案 | 应包含但不限于以下内容： 1.提供培训计划及培训讲义； 2.提供实操指南； 3.提供人员分类培训等。 评审要求：内容缺漏项和未提供此项内容均不得分；磋商小组对所有有效的培训方案综合比较排序后进行赋分，第一名得7分，第二名4分，第三名得1分，其他排名得0分。 | 7 |
| 2 | 质量保证体系及措施 | 应包含但不限于以下内容： 1.质量保证体系； 2.质量保证措施等。 评审要求：内容缺漏项和未提供此项内容均不得分；磋商小组对所有有效的质量保证体系及措施综合比较排序后进行赋分，第一名得7分，第二名4分，第三名得1分，其他排名得0分。 | 7 |
| 3 | 验收方案 | 应包含但不限于以下内容： 1.资料验收管理； 2.设备验收管理等。 评审要求：内容缺漏项和未提供此项内容均不得分；磋商小组对所有有效的验收方案综合比较排序后进行赋分，第一名得7分，第二名4分，第三名得1分，其他排名得0分。 | 7 |
| 4 | 安装方案 | 应包含但不限于以下内容： 1.安装流程； 2.安装注意事项等。 评审要求：内容缺漏项和未提供此项内容均不得分；磋商小组对所有有效的安装方案综合比较排序后进行赋分，第一名得7分，第二名4分，第三名得1分，其他排名得0分。 | 7 |
| 5 | 应急预案 | 应包含但不限于以下内容：面临紧急情况或突发事件时，为采购人所需的应急解决方案的能力与措施等（如：可否提供临时备用机等）。 评审要求：内容缺漏项和未提供此项内容均不得分；磋商小组对所有有效的应急预案综合比较排序后进行赋分，第一名得7分，第二名4分，第三名得1分，其他排名得0分。 | 7 |
| 得分合计 |  |  | 100 |

26 确定成交候选人名单

- 26.1 磋商小组将根据各供应商的评审排序以及磋商文件中关于成交候选人的相关规定，确定本项目成交候选人名单，按照评审得分由高到低顺序推荐成交候选人的排名顺序。评审得分相同的，按照最后报价由低到高的顺序推荐。评审得分且最后报价相同的，按照技术指标优劣顺序推荐。响应文件满足竞争性磋商文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的供应商为排名第一的成交候选人。评分分值计算保留小数点后两位，第三位四舍五入。

26.2 磋商小组根据上述供应商排序，依次推荐排序不少于3名的供应商为成交候选供应商（若在磋商文件允许的情形下提交最后报价的供应商为二家，则依次推荐二名供应商为成交候选供应商），并编写评审报告。

F 确定成交

27 确定成交供应商

27.1 采购人将在收到评审报告后，从评审报告提出的成交候选供应商中，按照排序由高到低的原则确

定成交供应商。采购人是否授权磋商小组直接确定成交供应商，见《供应商须知资料表》。成交候选

人并列的，按照《供应商须知资料表》要求确定成交供应商。

28 成交公告与成交通知书

28.1 采购代理机构将在成交供应商确定后2个工作日内，在竞争性磋商公告网站上公告成交结果，同

时向成交供应商发出成交通知书，并将磋商文件随成交结果同时公告，成交公告期限为1个工作日。

28.2 成交通知书对采购人和成交供应商均具有法律效力。成交通知书发出后，采购人改变成交结果的，

或者成交供应商放弃成交项目的，应当依法承担法律责任。

28.3 成交商接到成交通知后，应向采购代理机构交纳成交服务费，领取成交通知书时须向采购代理机

构出示成交服务费的交纳凭证，如未按采购文件足额缴纳，采购代理机构不予发放成交通知书，由此

所造成的损失由成交商自行承担。成交通知书是合同的一个组成部分。

29 终止

29.1 出现下列情形之一的，采购人或采购代理机构将终止竞争性磋商采购活动， 发布项目终止公告

并说明原因，重新开展采购活动：

29.1.1 因情况变化，不再符合规定的竞争性磋商采购方式适用情形的；

29.1.2 出现影响采购公正的违法、违规行为的；

- 29.1.3 除了“市场竞争不充分的科研项目，以及需要扶持的科技成果转化项目，提交最后报价的供应商可以为2家；政府购买服务项目（含政府和社会资本合作项目），在采购过程中符合要求的供应商（社会资本）只有2家的，竞争性磋商采购活动可以继续进行”的情形外，在采购过程中符合要求的供应商或者报价未超过采购预算的供应商不足3家的。

30 签署合同

30.1 采购人与成交供应商应当在成交通知书发出之日起30日内签订政府采购合同。

30.2 成交供应商拒绝签订政府采购合同的，采购人可以按照评审报告推荐的成交候选人名单排序，确定下一候选人为成交供应商，也可以重新开展采购活动。拒绝签订政府采购合同的成交供应商不得参加对该项目重新开展的采购活动。

30.3 政府采购合同不能转包。

31质疑

31.1 质疑

31.1.1 供应商认为竞争性磋商文件、采购过程、成交结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或者应知其权益受到损害之日起7个工作日内， 以书面形式向采购人、采购代理机构提出质疑。采购人、采购代理机构在收到质疑函后7个工作日内作出答复。

31.1.2 质疑函须使用财政部制定的范本文件。供应商为自然人的，质疑函应当由本人签字；供应商为法人或者其他组织的，质疑函应当由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者盖章，并加盖公章。

31.1.3 供应商委托代理人进行质疑的，应当随质疑函同时提交供应商签署的授权委托书。授权委托书应当载明代理人的姓名或者名称、代理事项、具体权限、期限和相关事项。供应商为自然人的，应当由本人签字；供应商为法人或者其他组织的，应当由法定代表人、主要负责人签字或者盖章，并加盖公章。

31.1.4 供应商应在法定质疑期内一次性提出针对同一采购程序环节的质疑， 法定质疑期内针对同一采购程序环节再次提出的质疑，采购人、采购代理机构有权不予答复。

31.2 接收质疑的联系方式见《供应商须知资料表》。

32 成交服务费

32.1 成交商在接到成交通知后，应向采购代理机构足额交纳成交服务费，收费标准：以委托项目的采购预算的1.5%为参照，折扣系数：0.8。

收款人：长春中建招标投标代理有限责任公司

开户行：招商银行长春分行营业部

账号：431903529810777

32.2 成交服务费的收取应按委托协议办理。

第三篇 合同条款

政府采购货物买卖合同

（试行）

项目名称：

合同编号：

甲    方：

乙    方：

签订时间：

使 用 说 明

1.本合同标准文本适用于购买现成货物的采购项目，不包括需要供应商定制开发、创新研发的货物采购项目。

2.本合同标准文本为政府采购货物买卖合同编制提供参考，可以结合采购项目具体情况，对文本作必要的调整修订后使用。

3.本合同标准文本各条款中，如涉及填写多家供应商、制造商，多种采购标的、分包主要内容等信息的，可根据采购项目具体情况添加信息项。

## 第一节 政府采购合同协议书

甲方（全称）：                        （采购人、受采购人委托签订合同的单位或采购                               文件约定的合同甲方）

乙方1（全称）：                       （供应商）

乙方2（全称）：                        （联合体成员供应商或其他合同主体）（如有）

乙方3（全称）                          （联合体成员供应商或其他合同主体）（如有）

依据《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国政府采购法》等有关的法律法规，以及本采购项目的招标/谈判文件等采购文件、乙方的《投标（响应）文件》及《中标（成交）通知书》，甲乙双方同意签订本合同。具体情况及要求如下：

- 项目信息

- 采购项目名称：

- 采购项目编号：

（2）采购计划编号：

（3）项目内容：

采购标的及数量（台/套/个/架/组等）：

- 品牌：                    规格型号：

采购标的的技术要求、商务要求具体见附件。

- ①涉及信息类产品，请填写该产品关键部件的品牌、型号：

- 标的名称：

- 关键部件：           品牌：         型号：

关键部件：           品牌：         型号：

关键部件：           品牌：         型号：

- （注：关键部件是指财政部会同有关部门发布的政府采购需求标准规定的需要通过国家有关部门指定的测评机构开展的安全可靠测评的软硬件，如CPU芯片、操作系统、数据库等。）

- ②涉及车辆采购，请填写是否属于新能源汽车：

- ¨是，《政府采购品目分类目录》底级品目名称：      数量：     金额：

- ¨否

- （4）政府采购组织形式：¨政府集中采购  ¨部门集中采购  ¨分散采购

- （5）政府采购方式：¨公开招标 ¨邀请招标 ¨竞争性谈判 ¨竞争性磋商

- ¨询价 ¨单一来源 ¨框架协议 ¨其他：

- （注：在框架协议采购的第二阶段，可选择使用该合同文本）

- （6）中标（成交）采购标的制造商是否为中小企业：¨是      ¨否

- 本合同是否为专门面向中小企业的采购合同（中小企业预留合同）：¨是    ¨否

- 若本项目不专门面向中小企业采购，是否给予小微企业评审优惠：¨是   ¨否

- 中标（成交）采购标的制造商是否为残疾人福利性单位：¨是   ¨否

中标（成交）采购标的制造商是否为监狱企业：¨是       ¨否

（7）合同是否分包：¨是       ¨否

分包主要内容：

分包供应商/制造商名称（如供应商和制造商不同，请分别填写）：

分包供应商/制造商类型（如果供应商和制造商不同，只填写制造商类型）：

¨大型企业  ¨中型企业  ¨小微型企业

¨残疾人福利性单位 ¨监狱企业 ¨其他

- （8）中标（成交）供应商是否为外商投资企业：¨是       ¨否

外商投资企业类型：¨全部由外国投资者投资  ¨部分由外国投资者投资

- （9）是否涉及进口产品：

- ¨是，《政府采购品目分类目录》底级品目名称：          金额：

- 国别：         品牌：         规格型号：

¨否

- （10）是否涉及节能产品：

- ¨是，《节能产品政府采购品目清单》的底级品目名称：

- ¨强制采购       ¨优先采购

- ¨否

- 是否涉及环境标志产品：

- ¨是，《环境标志产品政府采购品目清单》的底级品目名称：

- ¨强制采购       ¨优先采购

- ¨否

- 是否涉及绿色产品：

¨是，绿色产品政府采购相关政策确定的底级品目名称：

- ¨强制采购       ¨优先采购

¨否

- （11）涉及商品包装和快递包装的，是否参考《商品包装政府采购需求标准（试行）》、《快递包装政府采购需求标准（试行）》明确产品及相关快递服务的具体包装要求：

- ¨是       ¨否      ¨不涉及

- 合同金额

（1）合同金额小写：

大写：

分包金额（如有）小写：

大写：

（注：固定单价合同应填写单价和最高限价）

- （2）合同定价方式（采用组合定价方式的，可以勾选多项）：

¨固定总价 ¨固定单价 ¨固定费率 ¨成本补偿 ¨绩效激励 ¨其他

（3）付款方式（按项目实际勾选填写）：

¨全额付款：     （应明确一次性支付合同款项的条件）

¨分期付款：  （应明确分期支付合同款项的各期比例和支付条件，各期支付条件应与分期履约验收情况挂钩） ，其中涉及预付款的： （应明确预付款的支付比例和支付条件）

¨成本补偿：      （应明确按照成本补偿方式的支付方式和支付条件）

¨绩效激励：      （应明确按照绩效激励方式的支付方式和支付条件）

- 合同履行

（1）起始日期：    年   月   日，完成日期：    年   月   日。

（2）履约地点：

（3）履约担保：是否收取履约保证金：¨是    ¨否

收取履约保证金形式：

收取履约保证金金额：

履约担保期限：

（4）分期履行要求：

（5）风险处置措施和替代方案：

- 合同验收

- 验收组织方式：¨自行组织 ¨委托第三方组织

验收主体：

是否邀请本项目的其他供应商参加验收：¨是  ¨否

是否邀请专家参加验收：¨是  ¨否

是否邀请服务对象参加验收：¨是  ¨否

是否邀请第三方检测机构参加验收：¨是  ¨否

是否进行抽查检测：¨是，抽查比例：         ¨否

是否存在破坏性检测：¨是，（应明确对被破坏的检测产品的处理方式）

¨否

验收组织的其他事项：

（2）履约验收时间：（计划于何时验收/供应商提出验收申请之日起   日内组织验收）

（3）履约验收方式：¨一次性验收

¨分期/分项验收： （应明确分期/分项验收的工作安排）

（4）履约验收程序：

（5）履约验收的内容： （应当包括每一项技术和商务要求的履约情况，特别是落实政府采购扶持中小企业，支持绿色发展和乡村振兴等政策情况）

（6）履约验收标准：

（7）是否以采购活动中供应商提供的样品作为参考：¨是  ¨否

（8）履约验收其他事项：      （产权过户登记等）

- 组成合同的文件

本协议书与下列文件一起构成合同文件，如下述文件之间有任何抵触、矛盾或歧义，应按以下顺序解释：

（1）政府采购合同协议书及其变更、补充协议

（2）政府采购合同专用条款

（3）政府采购合同通用条款

（4）中标（成交）通知书

（5）投标（响应）文件

（6）采购文件

（7）有关技术文件，图纸

（8）国家法律、行政法规和规章制度规定或合同约定的作为合同组成部分的其他文件

- 合同生效

本合同自                             生效。

- 合同份数

本合同一式    份，甲方执    份，乙方执    份，均具有同等法律效力。

合同订立时间：         年      月      日

合同订立地点：

附件：具体标的及其技术要求和商务要求、联合协议、分包意向协议等。

| 甲方（采购人、受采购人委托签订合同的单位或采购文件约定的合同甲方） |  | 乙方（供应商） |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 单位名称（公章或合同章） |  | 单位名称（公章或合同章） |  |
| 法定代表人 或其委托代理人（签章） |  | 法定代表人 或其委托代理人（签章） |  |
|  |  | 拥有者性别 |  |
| 住 所 |  | 住 所 |  |
| 联 系 人 |  | 联 系 人 |  |
| 联系电话 |  | 联系电话 |  |
| 通信地址 |  | 通信地址 |  |
| 邮政编码 |  | 邮政编码 |  |
| 电子邮箱 |  | 电子邮箱 |  |
| 统一社会信用代码 |  | 统一社会信用代码 |  |
|  |  | 开户名称 |  |
|  |  | 开户银行 |  |
|  |  | 银行账号 |  |
| 注：涉及联合体或其他合同主体的信息应按上表格式加列。 |  |  |  |

## 第二节 政府采购合同通用条款

1. 定义

1.1合同当事人

（1）采购人（以下称甲方）是指使用财政性资金，通过政府采购方式向供应商购买货物及其相关服务的国家机关、事业单位、团体组织。

（2）供应商（以下称乙方）是指参加政府采购活动并且中标（成交），向采购人提供合同约定的货物及其相关服务的法人、非法人组织或者自然人。

（3）其他合同主体是指除采购人和供应商以外，依法参与合同缔结或履行，享有权利、承担义务的合同当事人。

1.2本合同下列术语应解释为：

（1）“合同”系指合同当事人意思表示达成一致的任何协议，包括签署的政府采购合同协议书及其变更、补充协议，政府采购合同专用条款，政府采购合同通用条款，中标（成交）通知书，投标（响应）文件，采购文件，有关技术文件和图纸，以及国家法律、行政法规和规章制度规定或合同约定的作为合同组成部分的其他文件。

（2）“合同价款”系指根据本合同规定乙方在全面履行合同义务后甲方应支付给乙方的价款。

（3）“货物”系指乙方根据本合同规定须向甲方提供的各种形态和种类的物品，包括原材料、设备、产品（包括软件）及相关的其备品备件、工具、手册及其他技术资料和材料等。

（4）“相关服务”系指根据合同规定，乙方应提供的与货物有关的技术、管理和其他服务，包括但不限于：管理和质量保证、运输、保险、检验、现场准备、安装、集成、调试、培训、维修、废弃处置、技术支持等以及合同中规定乙方应承担的其他义务。

（5）“分包”系指中标（成交）供应商按采购文件、投标（响应）文件的规定，根据分包意向协议，将中标（成交）项目中的部分履约内容，分给具有相应资质条件的供应商履行合同的行为。

（6）“联合体”系指由两个以上的自然人、法人或者非法人组织组成，以一个供应商的身份共同参加政府采购的主体。联合体各方应在签订合同协议书前向甲方提交联合协议，且明确牵头人及各成员单位的工作分工、权利、义务、责任，联合体各方应共同与甲方签订合同，就合同约定的事项对甲方承担连带责任。联合体具体要求见【政府采购合同专用条款】。

（7）其他术语解释，见【政府采购合同专用条款】。

- 合同标的及金额

2.1 合同标的及金额应与中标（成交）结果一致。乙方为履行本合同而发生的所有费用均应包含在合同价款中，甲方不再另行支付其他任何费用。

3. 履行合同的时间、地点和方式

3.1 乙方应当在约定的时间、地点，按照约定方式履行合同。

4. 甲方的权利和义务

4.1 签署合同后，甲方应确定项目负责人（或项目联系人），负责与本合同有关的事务。甲方有权对乙方的履约行为进行检查，并及时确认乙方提交的事项。甲方应当配合乙方完成相关项目实施工作。

4.2 甲方有权要求乙方按时提交各阶段有关安排计划，并有权定期核对乙方提供货物数量、规格、质量等内容。甲方有权督促乙方工作并要求乙方更换不符合要求的货物。

4.3 甲方有权要求乙方对缺陷部分予以修复，并按合同约定享有货物保修及其他合同约定的权利。

4.4 甲方应当按照合同约定及时对交付的货物进行验收，未在【政府采购合同专用条款】约定的期限内对乙方履约提出任何异议或者向乙方作出任何说明的，视为验收通过。

4.5 甲方应当根据合同约定及时向乙方支付合同价款，不得以内部人员变更、履行内部付款流程等为由，拒绝或迟延支付。

4.6 国家法律法规规定及【政府采购合同专用条款】约定应由甲方承担的其他义务和责任。

5. 乙方的权利和义务

5.1 签署合同后，乙方应确定项目负责人（或项目联系人），负责与本合同有关的事务。

5.2 乙方应按照合同要求履约，充分合理安排，确保提供的货物及相关服务符合合同有关要求。接受项目行业管理部门及政府有关部门的指导，配合甲方的履约检查及验收，并负责项目实施过程中的所有协调工作。

5.3乙方有权根据合同约定向甲方收取合同价款。

5.4国家法律法规规定及【政府采购合同专用条款】约定应由乙方承担的其他义务和责任。

- 合同履行

6.1 甲乙双方应当按照【政府采购合同专用条款】约定顺序履行合同义务；如果没有先后顺序的，应当同时履行。

6.2 甲乙双方按照合同约定顺序履行合同义务时，应当先履行一方未履行的，后履行一方有权拒绝其履行请求。先履行一方履行不符合约定的，后履行一方有权拒绝其相应的履行请求。

7. 货物包装、运输、保险和交付要求

7.1 本合同涉及商品包装、快递包装的，除【政府采购合同专用条款】另有约定外，包装应适应远距离运输、防潮、防震、防锈和防野蛮装卸等要求，确保货物安全无损地运抵【政府采购合同专用条款】约定的指定现场。

7.2 除【政府采购合同专用条款】另有约定外，乙方负责办理将货物运抵本合同规定的交货地点，并装卸、交付至甲方的一切运输事项，相关费用应包含在合同价款中。

7.3 货物保险要求按【政府采购合同专用条款】规定执行。

7.4 除采购活动对商品包装、快递包装达成具体约定外，乙方提供产品及相关快递服务涉及到具体包装要求的，应不低于《商品包装政府采购需求标准（试行）》《快递包装政府采购需求标准（试行）》标准，并作为履约验收的内容，必要时甲方可以要求乙方在履约验收环节出具检测报告。

7.5 乙方在运输到达之前应提前通知甲方，并提示货物运输装卸的注意事项，甲方配合乙方做好货物的接收工作。

7.6 如因包装、运输问题导致货物损毁、丢失或者品质下降，甲方有权要求降价、换货、拒收部分或整批货物，由此产生的费用和损失，均由乙方承担。

8. 质量标准和保证

8.1 质量标准

（1）本合同下提供的货物应符合合同约定的品牌、规格型号、技术性能、配置、质量、数量等要求。质量要求不明确的，按照强制性国家标准履行；没有强制性国家标准的，按照推荐性国家标准履行；没有推荐性国家标准的，按照行业标准履行；没有国家标准、行业标准的，按照通常标准或者符合合同目的的特定标准履行。

（2）采用中华人民共和国法定计量单位。

（3）乙方所提供的货物应符合国家有关安全、环保、卫生的规定。

（4）乙方应向甲方提交所提供货物的技术文件，包括相应的中文技术文件，如：产品目录、图纸、操作手册、使用说明、维护手册或服务指南等。上述文件应包装好随货物一同发运。

8.2 保证

（1）乙方应保证提供的货物完全符合合同规定的质量、规格和性能要求。乙方应保证货物在正确安装、正常使用和保养条件下，在其使用寿命期内具备合同约定的性能。存在质量保证期的，货物最终交付验收合格后在【政府采购合同专用条款】规定或乙方书面承诺（两者以较长的为准）的质量保证期内，本保证保持有效。

（2）在质量保证期内所发现的缺陷，甲方应尽快以书面形式通知乙方。

（3）乙方收到通知后，应在【政府采购合同专用条款】规定的响应时间内以合理的速度免费维修或更换有缺陷的货物或部件。

（4）在质量保证期内，如果货物的质量或规格与合同不符，或证实货物是有缺陷的，包括潜在的缺陷或使用不符合要求的材料等，甲方可以根据本合同第15.1条规定以书面形式追究乙方的违约责任。

（5）乙方在约定的时间内未能弥补缺陷，甲方可采取必要的补救措施，但其风险和费用将由乙方承担，甲方根据合同约定对乙方行使的其他权利不受影响。

9. 权利瑕疵担保

9.1 乙方保证对其出售的货物享有合法的权利。

9.2 乙方保证在交付的货物上不存在抵押权等担保物权。

9.3 如甲方使用上述货物构成对第三人侵权的，则由乙方承担全部责任。

10. 知识产权保护

10.1 乙方对其所销售的货物应当享有知识产权或经权利人合法授权，保证没有侵犯任何第三人的知识产权等权利。因违反前述约定对第三人构成侵权的，应当由乙方向第三人承担法律责任；甲方依法向第三人赔偿后，有权向乙方追偿。甲方有其他损失的，乙方应当赔偿。

11. 保密义务

11.1 甲、乙双方对采购和合同履行过程中所获悉的国家秘密、工作秘密、商业秘密或者其他应当保密的信息，均有保密义务且不受合同有效期所限，直至该信息成为公开信息。泄露、不正当地使用国家秘密、工作秘密、商业秘密或者其他应当保密的信息，应当承担相应责任。其他应当保密的信息由双方在【政府采购合同专用条款】中约定。

12. 合同价款支付

12.1 合同价款支付按照国库集中支付制度及财政管理相关规定执行。

## 12.2 对于满足合同约定支付条件的，甲方原则上应当自收到发票后10个工作日内将资金支付到合同约定的乙方账户，不得以机构变动、人员更替、政策调整等为由迟延付款，不得将采购文件和合同中未规定的义务作为向乙方付款的条件。具体合同价款支付时间在【政府采购合同专用条款】中约定。

13. 履约保证金（本项目不收取）

13.1 乙方应当以支票、汇票、本票或者金融机构、担保机构出具的保函等非现金形式提交。

13.2 如果乙方出现【政府采购合同专用条款】约定情形的，履约保证金不予退还；如果乙方未能按合同约定全面履行义务，甲方有权从履约保证金中取得补偿或赔偿，且不影响甲方要求乙方承担合同约定的超过履约保证金的违约责任的权利。

13.3 甲方在项目通过验收后按照【政府采购合同专用条款】规定的时间内将履约保证金退还乙方；逾期退还的，乙方可要求甲方支付违约金，违约金按照【政府采购合同专用条款】规定支付。

14. 售后服务

14.1 除项目不涉及或采购活动中明确约定无须承担外，乙方还应提供下列服务：

（1）货物的现场移动、安装、调试、启动监督及技术支持；

（2）提供货物组装和维修所需的专用工具和辅助材料；

（3）在【政府采购合同专用条款】约定的期限内对所有的货物实施运行监督、维修，但前提条件是该服务并不能免除乙方在质量保证期内所承担的义务；

（4）在制造商所在地或指定现场就货物的安装、启动、运营、维护、废弃处置等对甲方操作人员进行培训；

（5）依照法律、行政法规的规定或者按照【政府采购合同专用条款】约定，货物在有效使用年限届满后应予回收的，乙方负有自行或者委托第三人对货物予以回收的义务；

（6）【政府采购合同专用条款】规定由乙方提供的其他服务。

14.2 乙方提供的售后服务的费用已包含在合同价款中，甲方不再另行支付。

15. 违约责任

15.1质量瑕疵的违约责任

乙方提供的产品不符合合同约定的质量标准或存在产品质量缺陷，甲方有权要求乙方根据【政府采购合同专用条款】要求及时修理、重作、更换，并承担由此给甲方造成的损失。

15.2 迟延交货的违约责任

（1）乙方应按照本合同规定的时间、地点交货和提供相关服务。在履行合同过程中，如果乙方遇到可能影响按时交货和提供服务的情形时，应及时以书面形式将迟延的事实、可能迟延的期限和理由通知甲方。甲方在收到乙方通知后，应尽快对情况进行评价，并确定是否同意延长交货时间或延期提供服务。

（2）如果乙方没有按照合同规定的时间交货和提供相关服务，甲方有权从货款中扣除误期赔偿费而不影响合同项下的其他补救方法，赔偿费按【政府采购合同专用条款】规定执行。如果涉及公共利益，且赔偿金额无法弥补公共利益损失，甲方可要求继续履行或者采取其他补救措施。

15.3 迟延支付的违约责任

甲方存在迟延支付乙方合同款项的，应当承担【政府采购合同专用条款】规定的逾期付款利息。

15.4其他违约责任根据项目实际需要按【政府采购合同专用条款】规定执行。

- 合同变更、中止与终止

16.1合同的变更

政府采购合同履行中，在不改变合同其他条款的前提下，甲方可以在合同价款10%的范围内追加与合同标的相同的货物，并就此与乙方协商一致后签订补充协议。

16.2合同的中止

（1）合同履行过程中因供应商就采购文件、采购过程或结果提起投诉的，甲方认为有必要的，可以中止合同的履行。

（2）合同履行过程中，如果乙方出现以下情形之一的：1．经营状况严重恶化；2．转移财产、抽逃资金，以逃避债务；3．丧失商业信誉；4．有丧失或者可能丧失履约能力的其他情形，乙方有义务及时告知甲方。甲方有权以书面形式通知乙方中止合同并要求乙方在合理期限内消除相关情形或者提供适当担保。乙方提供适当担保的，合同继续履行；乙方在合理期限内未恢复履约能力且未提供适当担保的，视为拒绝继续履约，甲方有权解除合同并要求乙方承担由此给甲方造成的损失。

（3）乙方分立、合并或者变更住所的，应当及时以书面形式告知甲方。乙方没有及时告知甲方，致使合同履行发生困难的，甲方可以中止合同履行并要求乙方承担由此给甲方造成的损失。

（4）甲方不得以行政区划调整、政府换届、机构或者职能调整以及相关责任人更替为由中止合同。

16.3合同的终止

（1）合同因有效期限届满而终止；

（2）乙方未按合同约定履行，构成根本性违约的，甲方有权终止合同，并追究乙方的违约责任。

16.4 涉及国家利益、社会公共利益的情形

政府采购合同继续履行将损害国家利益和社会公共利益的，双方当事人应当变更、中止或者终止合同。有过错的一方应当承担赔偿责任，双方都有过错的，各自承担相应的责任。

17. 合同分包

17.1 乙方不得将合同转包给其他供应商。涉及合同分包的，乙方应根据采购文件和投标（响应）文件规定进行合同分包。

17.2 乙方执行政府采购政策向中小企业依法分包的，乙方应当按采购文件和投标（响应）文件签订分包意向协议，分包意向协议属于本合同组成部分。

18. 不可抗力

18.1 不可抗力是指合同双方不能预见、不能避免且不能克服的客观情况。

18.2 任何一方对由于不可抗力造成的部分或全部不能履行合同不承担违约责任。但迟延履行后发生不可抗力的，不能免除责任。

18.3 遇有不可抗力的一方，应及时将事件情况以书面形式告知另一方，并在事件发生后及时向另一方提交合同不能履行或部分不能履行或需要延期履行的详细报告，以及证明不可抗力发生及其持续时间的证据。

19. 解决争议的方法

19.1 因本合同及合同有关事项发生的争议，由甲乙双方友好协商解决。协商不成时，可以向有关组织申请调解。合同一方或双方不愿调解或调解不成的，可以通过仲裁或诉讼的方式解决争议。

19.2 选择仲裁的，应在【政府采购合同专用条款】中明确仲裁机构及仲裁地；通过诉讼方式解决的，可以在【政府采购合同专用条款】中进一步约定选择与争议有实际联系的地点的人民法院管辖，但管辖法院的约定不得违反级别管辖和专属管辖的规定。

19.3 如甲乙双方有争议的事项不影响合同其他部分的履行，在争议解决期间，合同其他部分应当继续履行。

20. 政府采购政策

20.1 本合同应当按照规定执行政府采购政策。

20.2 本合同依法执行政府采购政策的方式和内容，属于合同履约验收的范围。甲乙双方未按规定要求执行政府采购政策造成损失的，有过错的一方应当承担赔偿责任，双方都有过错的，各自承担相应的责任。

20.3 对于为落实中小企业支持政策，通过采购项目整体预留、设置采购包专门预留、要求以联合体形式参加或者合同分包等措施签订的采购合同，应当明确标注本合同为中小企业预留合同。其中，要求以联合体形式参加采购活动或者合同分包的，须将联合协议或者分包意向协议作为采购合同的组成部分。

21. 法律适用

21.1 本合同的订立、生效、解释、履行及与本合同有关的争议解决，均适用法律、行政法规。

21.2 本合同条款与法律、行政法规的强制性规定不一致的，双方当事人应按照法律、行政法规的强制性规定修改本合同的相关条款。

- 22. 通知

22.1 本合同任何一方向对方发出的通知、信件、数据电文等，应当发送至本合同第一部分《政府采购合同协议书》所约定的通讯地址、联系人、联系电话或电子邮箱。

22.2 一方当事人变更名称、住所、联系人、联系电话或电子邮箱等信息的，应当在变更后3日内及时书面通知对方，对方实际收到变更通知前的送达仍为有效送达。

22.3本合同一方给另一方的通知均应采用书面形式，传真或快递送到本合同中规定的对方的地址和办理签收手续。

22.4通知以送达之日或通知书中规定的生效之日起生效，两者中以较迟之日为准。

- 合同未尽事项

23.1合同未尽事项见【政府采购合同专用条款】。

23.2 合同附件与合同正文具有同等的法律效力。

## 第三节 政府采购合同专用条款

| 第二节 第1.2（6）项 | 联合体具体要求 |  |
| --- | --- | --- |
| 第二节 第1.2（7）项 | 其他术语解释 |  |
| 第二节 第4.4款 | 履约验收中甲方提出异议或作出说明的期限 |  |
| 第二节 第4.6款 | 约定甲方承担的其他义务和责任 |  |
| 第二节 第5.4款 | 约定乙方承担的其他义务和责任 |  |
| 第二节 第6.1款 | 履行合同义务的顺序 |  |
| 第二节 第7.1款 | 包装特殊要求 |  |
|  | 指定现场 |  |
| 第二节 第7.2款 | 运输特殊要求 |  |
| 第二节 第7.3款 | 保险要求 |  |
| 第二节 第8.2（1）项 | 质量保证期 |  |
| 第二节 第8.2（3）项 | 货物质量缺陷 响应时间 |  |
| 第二节 第11.1款 | 其他应当保密的信息 |  |
| 第二节 第12.2款 | 合同价款支付时间 |  |
| 第二节 第13.2款 | 履约保证金不予退还的情形 |  |
| 第二节 第13.3款 | 履约保证金退还时间及逾期退还的违约金 |  |
| 第二节 第14.1（3）项 | 运行监督、维修期限 |  |
| 第二节 第14.1（5）项 | 货物回收的约定 |  |
| 第二节 第14.1（6）项 | 乙方提供的其他服务 |  |
| 第二节 第15.1款 | 修理、重作、更换相关具体规定 |  |
| 第二节 第15.2（2）项 | 迟延交货赔偿费 |  |
| 第二节 第15.3款 | 逾期付款利息 |  |
| 第二节 第15.4款 | 其他违约责任 |  |
| 第二节 第19.2款 | 解决争议的方法 | 因本合同及合同有关事项发生的争议，按下列第 种方式解决： （1）向 仲裁委员会申请仲裁，仲裁地点为 ； （2）向 人民法院起诉。 |
| 第二节 第23.1款 | 其他专用条款 |  |

第四篇  采购需求

椎间孔镜手术系统（一套）

一、技术参数总体要求：

1.1、镜头和器械要求同一品牌

二、椎间孔镜1支，参数要求：

2.1最大外径≤6.3mm，

2.2工作长度≥180mm，

2.3视向角≥28°，

2.4视场角≥80°，

2.5器械通道≥3.75mm，

2.6、灭菌方式：高温高压灭菌、低温等离子灭菌；

三、椎间孔镜手术器械参数要求：

3.1、导针：5支，≤φ1.0mm、工作长度≤450mm ；

3.2、环锯：1支，≤φ3.55mm，工作长度≤350mm；

3.3、环锯：2支，≤φ8.0mm，工作长度≤165mm；

3.4、环锯保护套管：1支，≤φ8.9mm，工作长度≥140mm，具备嵌套锁定功能，有开锁、关锁标识；

3.5、工作套管：1支，≤φ7.4mm，工作长度≤165mm，配合环锯保护套管使用；

3.6、扩张管：3支，≤φ3.0mm，工作长度≤230mm；≤φ6.3mm，工作长度≤210mm；

≤φ8.0mm，工作长度≤165mm 各1支；

3.7、篮钳：1把，≤φ2.5mm，工作长度≤330mm；

3.8、髓核钳：1把，≤φ2.5mm，工作长度≤330mm；

3.9、直行向上髓核钳：1把，≤φ2.5mm，工作长度≤330mm；

3.10、髓核钳：1把，≤φ3.5mm，工作长度≤330mm；

3.11、可弯抓钳（无齿）：1把，≤φ2.5mm，工作长度≤325mm；

3.12、咬骨钳40度：1把，≤φ3.5mm，工作长度≤360mm；

3.13、咬骨钳手柄：1把，配合40°咬骨钳杆使用；

3.14、剥离器：1把，L型≤φ2.3mm,工作长度≤330mm；

3.15、剥离器：1把，前端平头≤φ2.5mm,工作长度≤330mm；

3.16、骨锤：1把，工作长度≤180mm  锤头外径≥25.0mm；

3.17、夹持钳：1把，配合扩张管使用；

3.18、医用尺：1把，工作长度≤300mm；

3.19、神经根探子：1把，≤φ2.5mm,工作长度≤330mm；

3.20、骨凿：1把，≤φ3.0mm,工作长度≤330mm；

3.21、清洁导针：1支，≤φ2.0mm，工作长度≤370mm；

3.22、清洁导杆：1支，≤φ6.0mm，工作长度≤235mm；

3.23、导丝筒：1个，工作长度≤490mm；

3.24、器械盒：1个，带托盘；

四、高频手术设备参数要求：

4.1、主机一台，

工作频率：双极≥1.84MHz

功率可控、能量集中、具有断电记忆功能

开机时自动检测，自动保护短路输出

4.2、额定输出功率：双极切1W-60W（峰值电压300V），

双极凝：1W-60W（峰值电压400V）

4.3、双极（切、凝）工作模式

4.4、调制频率：25KHz±5%

4.5、脚踏开关1个：脚踏开关防水设计

五、 医用内窥镜摄像系统产品参数

一、摄像主机、摄像头Camera

1、感光芯片：≤1/1.8英寸逐行扫描，全高清CMOS传感器

2、分辨率：≥1920*1080P

3、扫描帧率：≥60帧每秒

4、最低照度：3Lux

5、具有一键自动白平衡,自动背光补偿功能

6、具有图像增强功能：可对边缘、细节、血管、增益、感光度、背景噪音、进行调节

7、具有色彩调节功能：可对亮度、对比度、色彩、高亮抑制、GAMMA进行调节

8、系统设置功能：应具有语言类型、时间设置、录像设置、初始化设置、升级功能。

9、多种种专业手术模式选择：针对不同手术及镜头的预设，保证最佳的视频还原

10、摄像头4个遥控按键可实现包括白平衡、拍照、录像、冻结等功能按键，主机面面板具有快速功能调节按钮，实现快速调节

11、视频输出模式：DVI*1、HDMI*1实时二次输出，可扩展至任意主流输出模式

12、摄像主机自带全高清图像录制、播放、存储功能

13、多种控制模式：主机按键、摄像头手柄按键、红外遥控器

14、可通过摄像头、遥控器、主机面板进行视频和图片的采集

15、存储介质：外置USB接口，支持USB接口进行图像及录像的存储，最大支持1T存储介质

16、录制格式：≥ H.264，1920*1080P60

17、抓拍图片格式： JPEG、MP4

18、操作： 支持图像冻结

19、界面：实时操作状态显示

二、医用内窥镜用冷光源

1、功率：≥30W

2、色温：5000K~7000K

3、照度：≥700,000Lux

4、输出总光通量：700 lm，允差-10%

5、显色指数： ≥90

6、调节模式： 连续无级可调

7、光源寿命：≥30000小时，终身免维护

三、医用液晶显示器

1、显示尺寸：≥27"

2、电源：外置电源24V/6A

3、分辨率：≥1920x1080

4、比例：16：9

5、最高亮度：≥800

6、对比度：≥1000:1

7、灰阶/颜色：1.07B

8、响应时间(/ms)：≤16ms

9、视角：178/178

10、安装标准：VESA 100x100mm

11、输入接口：DP/VGA/HDMI1.4/HDMI2.0

12、应用：内窥/电子胃肠镜，腹腔镜，关节镜/术野显示器

13、内置曲线(5条DICOM曲线为一组）：GAMMA/DICOM/其他医疗专用曲线

14、认证：CCC

15、背光模组：LED

16、一体化双屏：支持

17、底座：可俯仰、可升降

射频控温热凝器（一套）

一、名称：射频控温热凝器。

二、性能指标及技术参数：

1、电阻抗模式: 优于人体生物阻抗特性的30-2999欧姆宽频数据显示范围；

2、电刺激模式：具有恒定电流、恒定电压刺激功能；

（1）电压刺激模式：电压刺激幅度：0.00-10.0V

（2）电流刺激模式：电流刺激幅度：0.00-10.00mA

3、射频治疗模式：具有单路应用、双极应用、双路应用等功能模式

双路模式下分别实时显示两个电极温度，并分别控制每个电极的温度，保证治疗的安全，可以同时治疗不同部位。

连续射频模式：温度范围: 30℃-95℃；

4、脉冲射频模式：

（1）高温脉冲射频温度：30-95℃

（2）高电压脉冲射频模式，脉冲射频最大电压幅度140V

（3）脉宽脉冲射频模式：3-40ms

5、电刺激定位脉冲频率范围1-200Hz,电脉冲宽度范围0.05-3mS。

6、测温范围：20℃-99℃

7、连续射频时间设定0-10min;

脉冲射频时间设定0-30min

8、射频输出功率：≤50W

9、连续射频工作模式：具有正常模式、阶段跳跃和功率模式，三种模式

脉冲射频工作：温度模式、电压模式和脉宽模式

10、热凝工作频率：488KHZ±5 KHZ

三、产品性能：

1、全触摸屏模式：≤8寸全触摸屏操控，简便直观，界面简洁、切换自如，配合飞梭旋钮操作更加方便快捷

2、工作显示界面：具有数字式、图示式两种

3、负极片粘贴状态显示：能显示负极片粘贴是否良好。

4、常用参数储存功能：可存储5组常用电刺激和射频参数

5、有术前测试功能：可以对主机和电极进行测试，检测主

机和电极状态是否良好，提前避免术中故障。

6、人工智能模式：设备根据自动检测并识别电极的连接数量和情况，智能选择进入单极、双极、双路射频模式，并根据射频治疗模式智能选择相应常用参数组，方便操作。

7、系统自设安全测试程序，电极功能、自动检测电极功能、超温报警、断开报警功能。

8、射频控温软件V2.0，软件证书一套。带有一体化自动控制、数字+中文提示错误信息功能。

9、工作过程中温度可直接调节，无需停机。

10、自动工作模式（阶跃模式）：可以预先设定要全部手术过程后，启动后自

动操作。

11、双路工作中第二路延迟启动模式：双路治疗时，可以根据病情和治疗部位的不同，选择延时启动第二路射频，减轻患者疼痛。

12、带订制移动式台车，方便使用。

13、射频控温热凝器信息管理软件具有病例管理，无限量自动记录治疗过程数据并保存

四、手术射频电极技术要求：

1、配备两种手术电极，可高温高压手术电极及一次性射频消融电极

2、一次性无菌包装套管针完全匹配手术电极

电动骨组织手术系统（一套）

整体要求：可以开展脊柱椎间孔镜手术和普通开放手术，对骨组织的磨削处理。

1、主机：尺寸±250×240×120mm，液晶屏显示，输入功率≥200VA。微电脑控制系统，手柄、脚踏连接故障诊断功能，转速可调。

2、脚踏：线缆长≥3m，无级调速，IPX8 防水等级，金属底座，更稳固，更耐用，防滑、防侧翻。

3、孔镜手柄：直径≥20mm，长度≥120mm，内镜手术中转速≥30000r/min，可高压灭菌。

4、开放手柄：用于开放手术的电机，转速≥60000 r/min，电机最大功率≥100W，可高温灭菌。外径≥18mm，主体长度≥80mm，磨钻手柄，手柄内注水水冷结构，长时间使用，手柄不发热。

5、往复安全磨钻：柱形刀头设计,刀头往复运动磨除骨组织,不损伤神经。具有单手推拉自锁限深调节功能，调节范围≥24mm，刀头工作转速≥30000r/min。

6、往复安全磨钻半刃：半刃刀头，刀头往复运动磨除骨组织,刀头一半有刃，一半是光滑柱面，具有单手推拉自锁限深调节，调节范围≥24mm，刀头工作转速 ≥30000r/min。

7、往复安全磨钻扁平刃：扁平刃刀头，刀头扁平状，往复运动磨除骨组织,可以紧贴神经操作，刀具往复运动磨除骨组织，刀头工作转速≥30000r/min。

8、微创脊柱磨头：具有金刚砂球形和不锈钢切削刃球形两种，刀具具有单手推拉自锁限深调节功能，调节范围≥24mm，刀头工作转速≥30000r/min。

9、开放弯曲刀头：弯曲一体刀头，刀杆弯曲，刀杆内注水设计，杆径≥4.5mm，

工作转速≥60000 r/min。刀头直径1mm-4mm 可选择，具有金刚砂和不锈钢切削刃两种。

10、开放往复刀头：刀头往复运动打磨骨组织，不损伤软组织，转速≥60000r/min，刀杆内注水弯曲设计，刀杆直径≥3.5mm。

10、动力骨刀：刀杆直径≥4.5mm，内注水设计，刀头齿部长度≥9mm，刀头前后往复运动，转速≥60000r/min 。

11、环形骨刀：刀杆直径≥6mm，长度≥110mm，环形刀刃，前端有齿，刃部直径≥6mm，刀头往复运动转速≥60000r/min。

12、摆动型动力骨刀：刀杆直径≥6mm，长度≥110mm，扁平刀刃，前端有齿，刃部直径≥7mm，刀头往复运动转速≥60000r/min。

13、一体式护鞘磨头：前端刀杆弯曲，磨头前端带保护鞘，刀杆内注水设计，手术操作视野好。杆径≥4mm，磨头直径≥3.5mm，长度≥110mm，工作转速≥60000r/min 。

14、增速磨头：一体式磨头，刀杆弯曲，刀杆内注水设计，手术操作视野好。杆径≥4.5mm，刀具转速≥120000r/min（1:2 增速传动）。

附电动骨组织手术系统配置清单：

| 序号 | 名称 | 数量 |
| --- | --- | --- |
| 基础配置 |  |  |
| 1 | 主机 | 1 |
| 2 | 脚踏开关 | 1 |
| 镜下模块标准配置 |  |  |
| 3 | 脊柱磨钻手柄 | 1 |
| 4 | 微创脊柱磨头 | 1 |
| 5 | 微创脊柱磨头 | 1 |
| 6 | 往复磨铣刀头 | 1 |
| 7 | 往复磨铣刀头 | 1 |
| 8 | 往复磨铣刀头 | 1 |
| 开放模块标准配置 |  |  |
| 9 | 通用磨钻手柄 | 1 |
| 10 | 磨钻头 | 1 |
| 11 |  | 1 |
| 12 |  | 1 |
| 13 |  | 1 |
| 14 |  | 1 |
| 15 |  | 1 |
| 16 |  | 1 |
| 17 |  | 1 |
| 18 |  | 1 |
| 19 |  | 1 |
| 20 |  | 1 |
| 21 |  | 1 |
| 22 |  | 1 |
| 23 | 骨科用电锯片 | 1 |
| 24 |  | 1 |
| 25 |  | 1 |
| 26 |  | 1 |

二、商务需求：

2.1质量保证期：3年。

2.2对售后服务的要求：

(一)免费保修期为全保：包含但不限于人工费、零配件更换、软件升级等各项费用，并提供易损件报价和出保后保修价格。

(二)服务人员资质：投标人配置的服务工程师必须为培训合格，取得设备生产厂家相关服务资格授权的人员，并提供相关资质资料。

(三)响应时间要求：投标人接到维修电话后应在2小时内做应答处理，24小时内到现场服务排除故障。

(四)保修期内服务时间：维修、维护工作时间包含周末和其他非标准工作时间，即365天×24小时服务。

2.3交货地点：长春市人民医院指定地点。

2.4付款方式：验收后当月付合同总金额的70%，验收合格3个月后，支付合同总金额的5%，验收合格两年后，付合同总金额的10%，维保到期后（既验收合格三年后），付合同总金额的15%（以上付款以采购人实际支付为准）。

2.5安装流程：按行业标准执行。

注：

1.本项目设备名称为通用名称，不限制投标产品医疗器械注册证的名称与之一致。

2.本章中的所有商务需求均为实质性条款，不接受任何形式的负偏离。

第五篇    附表

目录

1. 响应函

2. 首次报价一览表格式

3. 响应分项报价表格式

4. 采购需求偏离表格式

5. 法定代表人（单位负责人）身份证明格式

6. 授权委托书格式

7. 成交服务费承诺书格式

8. 资格条件承诺函

9. 中小企业声明函（货物）

10.残疾人福利性单位声明函

11.省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件

12.环境标志产品明细表（格式）

13.节能产品明细表（格式）

14.绿色产品明细表（格式）

15.竞争性磋商最后报价一览表格式

16.磋商文件要求的其他证明材料

1. 响应函

致：采购代理机构

根据贵方为        项目采购的         货物的竞争性磋商邀请    （项目编号和包号），签字代表        （职务）经正式授权并代表供应商         （供应商名称、地址）提交响应文件。

- 首次报价一览表；

- 磋商分项报价表；

- 采购需求偏离表；

- 成交服务费承诺书；

- 资格证明文件；

- 磋商文件中供应商须知要求的所有文件；

- 所附磋商分项价格表中规定的应提交和交付的服务磋商总价为          （大写）；

- 供应商将按磋商文件的规定履行合同责任和义务；

- 供应商已详细审查全部磋商文件，包括澄清函和修改文件（若有）以及全部参考资料和有关附件。供应商完全清楚其应放弃提出一切引起含糊不清或误解的权利；

10）自响应文件开启日起有效期为          日历日；

11）如果在响应文件开启规定时间和日期后，供应商在响应文件有效期内撤回响应文件，其响应保证金将被采购代理机构方没收；

12）供应商同意提供按照采购人要求的与其投标有关的一切数字或资料，并对采购人可能不接受最低价成交及任何供应商表示理解；

13）与本磋商有关的一切正式往来通讯请寄：

供应商名称（公章）：

地址：

电话：

2. 首次报价一览表格式

项目名称：                       项目编号：

供应商名称（公章）：

| 产品名称 | 制造商名称 | 品牌 | 规格及型号 | 数量 | 单价 | 总价 | 合同履行期限（交货时间） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 合计：大写 ；小写￥ |  |  |  |  |  |  |  |  |

注：

      - 首次报价一览表一式一份；

      - 货币为人民币；如果单价与总价不符，以单价为准；

      - 产品单价及货物总价的报价方式为货物送交合同指定的最终交货地点，含安装费等在内的综合价；

      - 报价（产品总价）应包括如果授予合同将要缴纳的包括增值税在内的销售税和其他税；

供应商被授权人签字：

日期：

3. 磋商分项报价表格式

项目名称：                      项目编号：

供应商名称（公章）：

设备材料列表价：

| 序号 | 采购标的名称 | 产地规格型号 | 技术描述 | 数量 | 单价 | 总价 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 合计 |  |  |  |  |  |  |

其它分项报价表：

| 序号 | 报价项目 | 内容和标准 | 报价 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 运保费 |  |  |  |
| 2 | 货物验收费 |  |  |  |
| 3 | 装卸、存储费 |  |  |  |
| 4 | 安装调试费 |  |  |  |
| 5 | 培训服务费 |  |  |  |
| 6 | 技术服务费 |  |  |  |
| 7 | 备件、易损件费 |  |  |  |
| 8 | 其它费用 |  |  |  |
|  | 合计 |  |  |  |

价格汇总表：

| 产品总价（设备材料总价和其它分项报价表之和） |  | 备注 |
| --- | --- | --- |

注：1.价格应按照供应商须知第11款的要求报价。

2.设备列表中的报价请参照磋商文件第八篇技术规格与要求列出的清单，按给出的格式报价，应包括随机附件、保证设备正常运行所需备件、专用电线、电缆和专用工具等。

3.供应商应承担全部材料、制造、外购件、电气设备、出厂前预组装、试验、防腐、专用工具、备品备件、出厂验收、包装、保险、运输、交货、装卸、存储、中转、安装现场服务及磋商过程中所发生的一切费用。磋商过程中全部以人民币报价，本磋商文件所列的全部条款凡涉及报价的，供应商都应在报价中计列，供应商的报价，采购代理机构认为是各项费用和含税综合计算的结果，且该报价为固定价，成交后在响应文件有效期内价格不变。

4.分项报价的单价为供货到合同指定地点，含安装费等在内的综合单价。

5.供应商推荐可能用到的，满足磋商文件技术要求，而表中未列出的型号规格产品，可按上表格式另列表格描述，供采购人备选。

供应商被授权人签字：

日期：

4.采购需求偏离表格式

项目名称：

项目编号：

供应商名称(公章)：

| 序号 | 品目号 | 采购需求 | 响应内容 | 偏离 | 偏离说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

说明：

- 1.对采购文件中的所有商务、技术需求，除本表所列明的所有偏离外，均视作供应商已对之理解和响应。此表中若无任何文字说明，内容为空白的，响应无效。

- 2.供应商应对照采购文件“第四篇 采购需求”做点对点应答，逐条说明所提供的服务已做出了实质性的响应，并申明偏差和例外。

3.“偏离情况”列应据实填写“无偏离”、“正偏离”或“负偏离”。

供应商被授权人/负责人盖章或签字：

日期：

- 5.法定代表人（单位负责人）身份证明格式

- 致：（采购人或采购代理机构）

- 兹证明，姓名：____性别：____年龄：____职务：____系（供应商名称）的法定代表人（单位负责人）。

- 附：法定代表人（单位负责人）身份证、护照等身份证明文件电子件：

供应商名称（盖章）：

法定代表人（单位负责人）（签字或盖章）：

- 日期：_____年______月______日

6.授权委托书格式

本人_______（姓名）系________________（供应商名称）的法定代表人（单位负责人），现委托_______（姓名）为我方代理人。代理人根据授权，以我方名义签署、澄清确认、提交、撤回、修改________________（项目名称）响应文件和处理有关事宜，其法律后果由我方承担。

委托期限：自本授权委托书签署之日起至投标有效期届满之日止。

代理人无转委托权。

供应商名称（加盖公章）：________________

法定代表人（单位负责人）（签字或签章）：________________

委托代理人（签字或签章）：________________

日期：_____年______月______日

附：法定代表人及委托代理人身份证明文件电子件：

- 说明：

- 1.若供应商为事业单位或其他组织或分支机构，则法定代表人（单位负责人）处的签署人可为单位负责人。

- 2.若响应文件中签字之处均为法定代表人（单位负责人）本人签署，则可不提供本《授权委托书》，但须提供《法定代表人（单位负责人）身份证明》；否则，不需要提供《法定代表人（单位负责人）身份证明》。

- 3.供应商为自然人的情形，可不提供本《授权委托书》。

- 4.供应商应随本《授权委托书》同时提供法定代表人（单位负责人）及委托代理人的有效的身份证、护照等身份证明文件电子件。提供身份证的，应同时提供身份证双面电子件。

7.成交服务费承诺书格式

致：长春中建招标投标代理有限责任公司

我们在贵公司组织的                                 （项目名称）中若获得成交资格，我们保证在领取成交通知书后按磋商文件的规定，向贵公司一次性支付应该交纳的服务费用。

特此承诺。

承诺方法定名称（盖章）：

单位地址：

被授权人签字：

8.资格条件承诺函（格式）

致: （采购人、采购代理机构）；

我单位（公司）参与（采购项目名称   项目编号）采购项目的政府采购活动，现承诺如下:

1.具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

2.具有依法缴纳税收的良好记录；

3.具有依法缴纳社会保障金的良好记录。

我方在采购项目评审（评标）环节结束后，随时接受采购人、采购代理机构的检查验证，配合提供相关证明材料，证明符合《中华人民共和国政府采购法》规定的供应商基本资格条件。

我单位（公司）对上述承诺的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

特此承诺。

盖章：

签字：

日期：

9.中小企业声明函（货物）

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46号）的规定，本公司（联合体）参加（单位名称）的（项目名称）采购活动，提供的货物全部由符合政策要求的中小企业制造。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：

1.（标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业）行业；制造商为（企业名称），从业人员人，营业收入为万元，资产总额为万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

2.（标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业）行业；制造商为（企业名称），从业人员人，营业收入为万元，资产总额为万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

……

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（盖章）：

日期：

注：

1.从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

2.中标人享受中小企业扶持政策的，将随中标结果一并公示，如声明函内容不实的，将视为提供虚假材料谋取中标，将追究其法律责任。

3.本项目所属行业：工业。

附：中小企业划型标准规定

一、根据《中华人民共和国中小企业促进法》和《国务院关于进一步促进中小企业发展的若干意见》(国发〔2009〕36号)，制定本规定。

二、中小企业划分为中型、小型、微型三种类型，具体标准根据企业从业人员、营业收入、资产总额等指标，结合行业特点制定。

三、本规定适用的行业包括：农、林、牧、渔业，工业（包括采矿业，制造业，电力、热力、燃气及水生产和供应业），建筑业，批发业，零售业，交通运输业（不含铁路运输业），仓储业，邮政业，住宿业，餐饮业，信息传输业（包括电信、互联网和相关服务），软件和信息技术服务业，房地产开发经营，物业管理，租赁和商务服务业，其他未列明行业（包括科学研究和技术服务业，水利、环境和公共设施管理业，居民服务、修理和其他服务业，社会工作，文化、体育和娱乐业等）。

四、各行业划型标准为：

（一）农、林、牧、渔业。营业收入20000万元以下的为中小微型企业。其中，营业收入500万元及以上的为中型企业，营业收入50万元及以上的为小型企业，营业收入50万元以下的为微型企业。

（二）工业。从业人员1000人以下或营业收入40000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员300人及以上，且营业收入2000万元及以上的为中型企业；从业人员20人及以上，且营业收入300万元及以上的为小型企业；从业人员20人以下或营业收入300万元以下的为微型企业。

（三）建筑业。营业收入80000万元以下或资产总额80000万元以下的为中小微型企业。其中，营业收入6000万元及以上，且资产总额5000万元及以上的为中型企业；营业收入300万元及以上，且资产总额300万元及以上的为小型企业；营业收入300万元以下或资产总额300万元以下的为微型企业。

（四）批发业。从业人员200人以下或营业收入40000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员20人及以上，且营业收入5000万元及以上的为中型企业；从业人员5人及以上，且营业收入1000万元及以上的为小型企业；从业人员5人以下或营业收入1000万元以下的为微型企业。

（五）零售业。从业人员300人以下或营业收入20000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员50人及以上，且营业收入500万元及以上的为中型企业；从业人员10人及以上，且营业收入100万元及以上的为小型企业；从业人员10人以下或营业收入100万元以下的为微型企业。

（六）交通运输业。从业人员1000人以下或营业收入30000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员300人及以上，且营业收入3000万元及以上的为中型企业；从业人员20人及以上，且营业收入200万元及以上的为小型企业；从业人员20人以下或营业收入200万元以下的为微型企业。

（七）仓储业。从业人员200人以下或营业收入30000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上，且营业收入1000万元及以上的为中型企业；从业人员20人及以上，且营业收入100万元及以上的为小型企业；从业人员20人以下或营业收入100万元以下的为微型企业。

（八）邮政业。从业人员1000人以下或营业收入30000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员300人及以上，且营业收入2000万元及以上的为中型企业；从业人员20人及以上，且营业收入100万元及以上的为小型企业；从业人员20人以下或营业收入100万元以下的为微型企业。

（九）住宿业。从业人员300人以下或营业收入10000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上，且营业收入2000万元及以上的为中型企业；从业人员10人及以上，且营业收入100万元及以上的为小型企业；从业人员10人以下或营业收入100万元以下的为微型企业。

（十）餐饮业。从业人员300人以下或营业收入10000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上，且营业收入2000万元及以上的为中型企业；从业人员10人及以上，且营业收入100万元及以上的为小型企业；从业人员10人以下或营业收入100万元以下的为微型企业。

（十一）信息传输业。从业人员2000人以下或营业收入100000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上，且营业收入1000万元及以上的为中型企业；从业人员10人及以上，且营业收入100万元及以上的为小型企业；从业人员10人以下或营业收入100万元以下的为微型企业。

（十二）软件和信息技术服务业。从业人员300人以下或营业收入10000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上，且营业收入1000万元及以上的为中型企业；从业人员10人及以上，且营业收入50万元及以上的为小型企业；从业人员10人以下或营业收入50万元以下的为微型企业。

（十三）房地产开发经营。营业收入200000万元以下或资产总额10000万元以下的为中小微型企业。其中，营业收入1000万元及以上，且资产总额5000万元及以上的为中型企业；营业收入100万元及以上，且资产总额2000万元及以上的为小型企业；营业收入100万元以下或资产总额2000万元以下的为微型企业。

（十四）物业管理。从业人员1000人以下或营业收入5000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员300人及以上，且营业收入1000万元及以上的为中型企业；从业人员100人及以上，且营业收入500万元及以上的为小型企业；从业人员100人以下或营业收入500万元以下的为微型企业。

（十五）租赁和商务服务业。从业人员300人以下或资产总额120000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上，且资产总额8000万元及以上的为中型企业；从业人员10人及以上，且资产总额100万元及以上的为小型企业；从业人员10人以下或资产总额100万元以下的为微型企业。

（十六）其他未列明行业。从业人员300人以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上的为中型企业；从业人员10人及以上的为小型企业；从业人员10人以下的为微型企业。

五、企业类型的划分以统计部门的统计数据为依据。

六、本规定适用于在中华人民共和国境内依法设立的各类所有制和各种组织形式的企业。个体工商户和本规定以外的行业，参照本规定进行划型。

七、本规定的中型企业标准上限即为大型企业标准的下限，国家统计部门据此制定大中小微型企业的统计分类。国务院有关部门据此进行相关数据分析，不得制定与本规定不一致的企业划型标准。

八、本规定由工业和信息化部、国家统计局会同有关部门根据《国民经济行业分类》修订情况和企业发展变化情况适时修订。

九、本规定由工业和信息化部、国家统计局会同有关部门负责解释。

十、本规定自发布之日起执行，原国家经贸委、原国家计委、财政部和国家统计局2003年颁布的《中小企业标准暂行规定》同时废止。

10.残疾人福利性单位声明函

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕 141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加______单位的______项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

单位名称（盖章）：

日  期：

注：中标、成交供应商为残疾人福利性单位的，采购人或者其委托的采购代理机构应当随中标、成交结果同时公告其《残疾人福利性单位声明函》，接受社会监督。供应商提供的《残疾人福利性单位声明函》与事实不符的，依照《政府采购法》第七十七条第一款的规定追究法律责任。

11.省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件

（如果是，提供）

12.环境标志产品明细表（格式）

项目名称：包：/               项目编号：

| 序号 | 产品名称 | 企业名称 | 注册商标 | 规格型号 | 环境标志产品认证证书编号 | 认证证书有效截止日期 | 价格 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | ... |  |  |  |  |  |  |

说明：

1、对于《环境标志产品政府采购品目清单》内的环境标志产品，采购处于有效期之内的环境标志产品认证证书的环保产品，实行优先采购。

2、如所投产品为环境标志产品，对品目清单内的产品，需提供在“中国政府采购网”中“节能环保”栏里可查询的供应商环境标志产品认证证书；未按前述要求提供证书（截图或电子件或扫描件）的，评审时不予认可。

3、如所投产品为环境标志产品，须按规定格式逐项填写，否则评审时不予认可。如所投产品没有环境标志产品，应在表中注明“无”。

4、发布中标结果公告时，中标人的环境标志产品明细表及相应产品认证证书将作为附件一并发布。

投标人名称（盖章）：

法定代表人（单位负责人）

或授权代表（签字）：

日期:年月日

13.节能产品明细表（格式）

项目名称：包：/               项目编号：

| 序号 | 产品名称 | 制造商 | 产品型号 | 节能产品认证证书编号 | 节能产品认证证书有效截止日期 | 价格 | 是否属于政府强制采购节能产品 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | ... |  |  |  |  |  |  |

说明：

1、对于《节能产品政府采购品目清单》强制采购以外的节能产品，采购处于有效期之内的节能产品认证证书的节能产品，实行优先采购。

2、如所投产品为节能产品，对品目清单内的产品，需提供在“中国政府采购网”中“节能环保”栏里可查询的供应商节能产品认证证书，评审时不予认可。

3、如所投产品为节能产品，须按规定格式逐项填写，否则评审时不予认可。如所投产品没有节能产品，应在表中注明“无”。

4、发布中标（成交）结果公告时，中标人（成交供应商）的节能产品明细表及相应产品认证证书将作为附件一并发布。

投标人名称（盖章）：

法定代表人（单位负责人）

或授权代表（签字）：

日期:年月日

14.绿色产品明细表（格式）

项目名称：包：/               项目编号：

| 序号 | 产品名称 | 制造商 | 注册商标 | 规格型号 | 绿色产品认证证书编号 | 认证证书有效 截止日期 | 价格 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | ... |  |  |  |  |  |  |

说明：

1、对于采购处于有效期之内的绿色产品认证证书的绿色产品，参照节能产品、环境标志产品实行优先采购。

2、如所投产品为绿色产品，需提供通过“国家市场监督管理总局”中“全国认证认可信息公共服务平台”可查询的供应商绿色产品认证证书。未按前述要求提供证书（截图或电子件或扫描件）的，评审时不予认可。

3、如所投产品为绿色产品，须按规定格式逐项填写，否则评审时不予认可。如所投产品没有绿色产品，应在表中注明“无”。

4、发布成交结果公告时， 成交供应商的绿色产品明细表及相应产品认证证 书将作为附件一并发布。

投标人名称（盖章）：

法定代表人（单位负责人）

或授权代表（签字）：

日期:年月日

15.竞争性磋商最后报价一览表格式

供应商名称：

磋商内容： 1、价格 2、售后服务

序号; 采购标的名称; 最后单价报价（元）; 数量; 最后合计报价（元）. 1; 椎间孔镜手术系统; 1套. 2; 射频控温热凝器; 1套. 3; 电动骨组织手术系统; 1套. 合计：; 元. 最后磋商总价（元）: 大写： 小写： 授权代表签字: 日期:

注：此表由通过初审的供应商于政采云系统内填写，可提前按此格式准备。

16.磋商文件要求的其他证明材料