大安市联合乡中心小学校采暖设备采购

竞争性磋商文件

项目编号：采购计划-[2025]-00038号-SXZCZBDA202504

采   购   人：大安市联合乡中心小学校

采购代理公司：吉林省晟兴项目咨询管理有限公司

2025年3月

目录

第一章 竞争性磋商公告	1

第二章 供应商须知	3

第三章 评标办法	18

第四章 合同条款（供参考）	23

第五章 采购需求	27

第六章 响应文件构成及格式	30

# 第一章 竞争性磋商公告

项目概况

大安市联合乡中心小学校采暖设备采购的潜在供应商在“政采云”平台（https://www.zcygov.cn/）获取采购文件，并于2025年04月14日13时30分（北京时间）前提交响应文件。

一、项目基本情况

1.项目编号：采购计划-[2025]-00038号-SXZCZBDA202504

2.项目名称：大安市联合乡中心小学校采暖设备采购

3.项目预算金额：人民币98.94万元

4.采购需求：

| 主要标的名称 | 数量 | 简要技术需求 |
| --- | --- | --- |
| 空气源热泵空调机组 | 4台 | 名义制热量≥105KW，功率≥43.8KW,最高出口水温55℃,噪音：≦66dB(A) |
| 详见第五章：采购需求 |  |  |

5.合同履行期限（交货期）：签订合同后30日内安装调试结束。

6.本项目是否接受联合体投标：否。

二、申请人的资格要求：

1.满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定；

2.落实政府采购政策需满足的资格要求：本项目专门面向中小企业采购；本项目标的所属行业为：工业；《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）；《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》(财库〔2014〕68 号)；《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141 号)；《关于环境标志产品政府采购实施的意见》（财库〔2006〕90 号）；《节能产品政府采购实施意见》的通知（财库〔2004〕185 号）；《关于调整优化节能产品、环境标志产品政府采购执行机制的通知》（财库〔2020〕9 号）等。

3.本项目特定的资格要求：无

4.对列入失信被执行人、重大税收违法案件主体、政府采购严重违法失信行为记录名单的供应商，拒绝其参与政府采购活动。查询通道:“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）等。截止时点：本项目竞争性磋商公告发布之日起到投标截止时间期间；

5.参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；

6.单位负责人为同一人或存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动。

三、获取采购文件

1.时间：2025年03月31日至2025年04月08日

2.地点：政府采购云平台（https://www.zcygov.cn）

3.获取方式:网上免费获取，本项目不发放纸质版竞争性磋商文件。供应商可自行在“政采云”平台（网址同上）下载采购文件（操作路径：登录“政采云”平台-项目采购-获取采购文件-找到本项目-点击“申请获取采购文件”），电子响应文件制作需要基于“政采云”平台获取的采购文件编制。

凡与本项目招投标活动有关的时间，均以政府采购云平台服务器显示的时间为准。

4.有效供应商不足三家时，采购人另行组织采购。

四、响应文件提交

1.截止时间：2025年04月14日13时30分（北京时间）；

2.地点：政府采购云平台（https://www.zcygov.cn）；

3.方式：本项目为全流程电子化项目，通过“政采云”平台（网址同上）实行在线电子响应，供应商在政府采购云平台注册入库成为正式供应商后，通过政府采购云平台递交电子响应文件（在平台上按《政府采购项目电子交易管理操作指南-供应商》进行投标操作），逾期未上传电子响应文件，将不予受理。

## 五、开启

1.时间：2025年04月14日13时30分（北京时间）

2.地点：大安市人民东路1号政务服务中心3楼开标室-01

## 六、公告期限

自本公告发布之日起5个工作日。

## 七、其他补充事宜

1.本次公告在“政采云”平台（http:// www.zcygov.cn）（同步推送到吉林省政府采购网（http://www.ccgp-jilin.gov.cn/）、中国政府采购网）上发布。

2.若对项目采购电子交易系统操作有疑问，可登录“政采云”平台，点击右侧咨询小采，获取采小蜜智能服务管家帮助，或拨打政采云服务热线95763获取热线服务帮助。

## 八、对本次磋商采购提出询问，请按以下方式联系。

### 1.采购人信息

采购人：大安市联合乡中心小学校

地址：大安市联合乡红旗村

联系人：张艳丽

联系方式：0436-5336206(办公电话）

### 2.采购代理机构信息

名称: 吉林省晟兴项目咨询管理有限公司

地址：吉林省白城市大安市临江街大成小区18号东18门市

联系人：代金玲

联系方式：0436-5225588

### 3.项目联系方式

联系人：代金玲

联系方式：0436-5225588

# 第二章 供应商须知

一、总则

1、资金已落实。

2、采购人、采购代理机构、供应商

2.1“采购人”是指：项目采购单位，合同的需方。

2.2“采购代理机构”是指：吉林省晟兴项目咨询管理有限公司。

2.3“供应商（也称“供应商”、“申请人”）”是指响应招标、参加投标竞争的法人、其他组织或者自然人。

3、合格供应商

3.1应符合竞争性磋商公告中申请人资格要求中的全部条件，并同时将以下资料放入电子版文件中：

3.1.1具有独立承担民事责任的能力；

3.1.1.1供应商为企业（包括合伙企业）的，应提供有效的“营业执照”；

3.1.1.2供应商为事业单位的，应提供有效的“事业单位法人证书”；

3.1.1.3供应商是非企业机构的，应提供有效的“执业许可证”、“登记证书”等证明文件；

3.1.1.4供应商是个体工商户的，应提供有效的“个体工商户营业执照”；

3.1.1.5供应商是自然人的，应提供有效的自然人身份证明。

3.1.2具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度（提供2024年度财务报表,2025年成立公司提供成立后财务报表及财务良好承诺书）；

3.1.3具有履行合同所必需的设备和专业技术能力的证明材料（提供承诺书，格式自拟）

3.1.4有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录（提供2024年至今任意一个月的依法缴纳税收和社会保障资金的相关材料，依法免税或不需要缴纳社会保障资金的供应商，应提供文件证明其依法免税或不需要缴纳社会保障资金）；

3.1.5参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录（提供书面声明，格式自拟）；

3.1.6未列入失信被执行人、重大税收违法案件主体、政府采购严重违法失信行为记录名单承诺书（格式自拟）；

3.1.7单位负责人为同一人或存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一

合同项下的政府采购活动（提供书面声明，格式自拟）。

注：分支机构参加投标的，应提供该分支机构及其所属法人/其他组织的相应证明文件；同时还应提供其所属法人/其他组织出具的授权其参与本项目的授权书（格式自拟，须加盖所属法人/其他组织的公章）；属于银行、保险、石油石化、电力、电信等行业的，允许该行业法人的分支机构参加投标（报价），提供分支机构的相关证件。

4、投标费用

供应商应承担所有与编写和提交响应文件有关的费用，无论投标的结果如何，采购人和采购代理机构在任何情况下均无义务和责任承担这些费用。

5、政府采购政策（包括但不限于下列具体政策要求）

5.1采购本国货物、工程和服务

5.1.1政府采购应当采购本国货物、工程和服务。但有《中华人民共和国政府采购法》第十条规定情形的除外。

5.1.2 本项目如接受非本国货物、工程、服务参与投标，则具体要求见第五章《采购需求》。采购标的中标注“接受进口产品”的已经财政部门审核同意购买进口产品，参加进口产品采购的供应商仅限于国内供应商，国内供应商可以提供进口产品来参加。优先采购向我国企业转让技术、与我国企业签订消化吸收再创新方案的供应商的进口产品。

5.1.3按照财政部《政府采购进口产品管理办法》第一章第四条关于“政府采购应当采购本国产品，确需采购进口产品（指通过中国海关报关验放进入中国境内且产自关境外的产品）的，实行审核管理”的规定，招标采购文件中凡未明确标明采购进口产品的，均为采购本国产品，供应商必须投标本国产品，投标进口产品的为无效投标。在中国境内生产或组装的外国品牌产品须标明该产品在中国国内制造厂商名称。否则，按进口产品对待。

5.2政府采购节能产品、环境标志产品

5.2.1 政府采购节能产品、环境标志产品实施品目清单管理。财政部、发展改革委、生态环境部等部门根据产品节能环保性能、技术水平和市场成熟程度等因素，确定实施政府优先采购和强制采购的产品类别及所依据的相关标准规范，以品目清单的形式发布并适时调整。依据品目清单和认证证书实施政府优先采购和强制采购。

5.2.2 采购人拟采购的产品属于品目清单范围的，采购人及其委托的采购代理机构依据国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品、环境标志产品认证证书，对获得证书的产品实施政府优先采购或强制采购。关于政府采购节能产品、环境标志产品的相关规定依据《关于调整优化节能产品、环境标志产品政府采购执行机制的通知》（财库 〔2019〕9 号）。

5.2.3 如本项目采购产品属于实施政府强制采购品目清单范围的节能产品，则供应商所报产品必须获得国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品认证证书，否则投标无效；

5.2.4 非政府强制采购的节能产品或环境标志产品，依据品目清单和认证证书实施政府优先采购。优先采购的具体规定见第三章《评标办法》。

5.3 正版软件

5.3.1 依据《财政部国家发展改革委信息产业部关于印发无线局域网产品政府采购实施意见的通知》（财库〔2005〕366号），采购无线局域网产品和含有无线局域网功能的计算机、通信设备、打印机、复印机、投影仪等产品的，优先采购符合国家无线局域网安全标准（GB 15629.11/1102）并通过国家产品认证的产品。其中，国家有特殊信息安全要求的项目必须采购认证产品，否则投标无效。财政部、国家发展改革委、信息产业部根据政府采购改革进展和无线局域网产品技术及市场成熟等情况，从国家指定的认证机构认证的生产厂商和产品型号中确定优先采购的产品，并以“无线局域网认证产品政府采购清单”（以下简称清单）的形式公布。清单中新增认证产品厂商和型号，由财政部、国家发展改革委、信息产业部以文件形式确定、公布并适时调整。

5.3.2 各级政府部门在购置计算机办公设备时，必须采购预装正版操作系统软件的计算机产品，相关规定依据《国家版权局、信息产业部、财政部、国务院机关事务管理局关于政府部门购置计算机办公设备必须采购已预装正版操作系统软件产品的通知》（国权联〔2006〕1号）、 《国务院办公厅关于进一步做好政府机关使用正版软件工作的通知》 （国办发〔2010〕47号）、《财政部关于进一步做好政府机关使用正版软件工作的通知》（财预〔2010〕536号）。

5.4网络安全专用产品

5.4.1 所投产品属于列入《网络关键设备和网络安全专用产品目录》的网络 安全专用产品，应当在国家互联网信息办公室会同工业和信息化部、公安部、国家认证认可监督管理委员会统一公布和更新的符合要求的网络关键设备和网络安全专用产品清单中。

## 二、竞争性磋商文件

### 6、采购文件

6.1采购文件的构成

第一章  竞争性磋商公告

第二章  供应商须知

第三章  评标办法

第四章  合同条款

第五章  采购需求

第六章  响应文件构成及格式

6.2供应商应认真阅读磋商文件的全部内容。供应商应按照磋商文件要求提交响应文件并保证所提供的全部资料的真实性，并对磋商文件做出实质性响应，否则投标无效。

### 7、磋商文件的澄清和修改

7.1任何要求对磋商文件进行澄清或对磋商文件质疑的潜在供应商，均应在获取磋商文件或者磋商文件公告期限届满之日起7个工作日内以书面形式（须加盖公章）通知采购代理机构（如供应商所参与项目须要在网上提交质疑程序，供应商须将纸质版质疑材料与网上提交质疑程序在同一工作日内进行，如出现日期不一致时，以两者中最后日期为准），超过这个规定期限提出的澄清要求或质疑将不予受理。采购代理机构对收到的澄清要求将视所提问题的具体情况以书面形式予以答复，同时传真给每个购买招标文件的潜在供应商或由潜在供应商直接到采购代理机构领取。潜在供应商应在1日内确认已收到该答复，未回复的潜在供应商视为已经收到该答复。答复中包括所提的问题，但不包括问题的来源。

7.2采购人或者采购代理机构可以对已发出的磋商文件、磋商公告进行必要的澄清或者修改，但不得改变采购标的和资格条件。澄清或者修改将在原公告发布媒体上发布澄清公告。澄清或者修改的内容为磋商文件、磋商公告的组成部分。

澄清或者修改的内容可能影响响应文件编制的，采购人或者采购代理机构将在投标截止时间15日前，以书面形式通知所有获取磋商文件的潜在供应商；不足15日的，采购人或者采购代理机构将顺延提交响应文件的截止时间。在这种情况下，采购人、采购代理机构和供应商受投标截止时间制约的所有权利和义务均相应顺延至新的投标截止时间。

7.3本项目不召开答疑会。

## 三、响应文件的编制

### 8、响应范围、响应语言及响应文件中计量单位的使用

8.1本项目如划分采购包，供应商可以对本项目的其中一个采购包进行投标，也可同时对多个采购包进行投标。供应商应当对所投采购包对应第五章《采购需求》所列的全部内容进行投标，不得将一个采购包中的内容拆分投标，否则其对该采购包的投标将被认定为无效投标。

8.2除专用术语外，响应文件及来往函电均应使用中文书写。必要时专用术语应附有中文解释。供应商提交的支持资料和已印制的文献可以用外文，但相应内容应附有中文翻译本，在解释响应文件时以中文翻译本为准。未附中文翻译本或翻译本中文内容明显与外文内容不一致的，其不利后果由供应商自行承担。

8.3除磋商文件有特殊要求外，本项目磋商所使用的计量单位，应采用中华人民共和国法定计量单位。

### 9、响应文件构成

9.1供应商应当按照磋商文件的要求编制响应文件。响应文件的部分格式要求，见第六章《响应文件构成及格式》。

9.2响应文件应编制文件目录，准确标明文件内容所在位置。响应文件应包含但不限于：

1、响应文件目录及页码

2、首次报价一览表

3、磋商函

4、报价明细表

5、服务需求偏离表

6、售后服务承诺书

7、法定代表人（单位负责人）身份证明

8、授权委托书

9、中标服务费承诺书

10、磋商文件要求提供的其他资质证明文件

11、磋商文件要求提供的其他文件资料

12、供应商认为对其投标有利的其他文件资料

9.3第三章《评标办法》中涉及的证明文件。

9.4对照第五章《采购需求》，说明所供货物和服务已对第五章《采购需求》做出了响应，或申明与第五章《采购需求》的偏差和例外。如第五章《采购需求》中要求提供证明文件的，供应商应当按具体要求提供证明文件。

9.5供应商认为应附的其他材料。

### 10、磋商报价

10.1报价原则：所有磋商均以人民币报价。

10.2供应商的报价应包括为完成本项目所发生的一切费用和税费，采购人将不再支付报价以外的任何费用。

10.2.1投标货物及标准附件、备品备件、专用工具等的出厂价（包括已在中国国内的进口货物完税后的仓库交货价、展室交货价或货架交货价）和运至最终目的地的运输费和保险费，安装调试、检验、技术服务、培训、质量保证、售后服务、税费等；

10.2.2 按照磋商文件要求完成本项目的全部相关费用。

10.3供应商所报的价格在合同执行过程中是固定不变的，不得以任何理由予以变更。以可调整的价格提交的，其投标无效。

10.4采购人不得向供应商索要或者接受其给予的赠品、回扣或者与采购无关的其他商品、服务。

10.5本项目分二轮报价，最后报价做为最终成交价格。

### 11、磋商保证金

11.1磋商保证金：本项目磋商保证金金额为人民币玖仟捌佰元整（¥9800.00元）。供应商应在投标截止时间前将磋商保证金采用电汇、转账、支票、汇票、本票或者金融机构、担保机构出具的保函等非现金形式交纳，磋商保证金应当从供应商的基本账户（并提供基本账户的基本存款账户信息或开户许可证，否则投标无效）转出，保证金的交纳时间以到账时间为准。

开户行：中国工商银行股份有限公司白城大安支行

账户名称：吉林省晟兴项目咨询管理有限公司

账号：0805224109001069760

11.2磋商保证金是响应文件的一个组成部分，没有按要求提交磋商保证金的，投标无效。

11.3采购人、采购代理机构将及时退还供应商的投标保证金，采用银行保函、担保机构担保函等形式递交的磋商保证金，经供应商同意后采购人、采购代理机构可以不再退还，但因供应商自身原因导致无法及时退还的除外：

11.3.1 供应商在投标截止时间前撤回已提交的响应文件的，自收到供应商书面撤回通知之日起5个工作日内退还已收取的磋商保证金；

11.3.2 中标人的磋商保证金，自采购合同签订之日起5个工作日内退还中标人； 11.3.3 未中标供应商的磋商保证金，自成交通知书发出之日起5个工作日内退还未

中标人；

11.3.4 终止招标项目已经收取磋商保证金的，自终止采购活动后5个工作日内退还

已收取的磋商保证金。

11.4中标人有下列情况之一的，采购人和采购代理机构不予退还其交纳的磋商保证金：

（1）供应商在磋商文件规定的投标有效期内撤回其投标；

（2）中标人未按规定提交履约保证金的；

（3）中标人未按规定时间、地点与采购人签订合同的；

（4）供应商存在严重违法行为：如提供虚假材料谋取中标，恶意串通，以及行贿或者提供其他不正当利益等；

（5）磋商文件规定不予退还投标保证金的其他情形。

### 12、磋商有效期

12.1磋商有效期为自开标之时起90天，响应文件在这个规定期限内应保持有效。磋商有效期少于磋商文件规定期限的，其投标无效。

12.2在特殊情况下，采购人可与供应商协商延长投标有效期。这种要求和答复都应以书面形式进行。供应商可以拒绝接受延期要求而不会被没收磋商保证金。同意延长磋商有效期的供应商除按照采购人要求修改响应文件的有效期外，不能修改响应文件的其他内容。

### 13、响应文件的签署、盖章

13.1 供应商应按照本须知的要求编制响应文件，逐项逐条响应磋商文件并使用下载的政采云投标客户端制作并上传。

13.2电子投标文件中须加盖供应商公章部分均采用CA签章，并根据“政府采购项目电子交易管理操作指南-供应商（政采云）”及本磋商标文件响应文件格式规定的格式和顺序编制电子响应文件并进行关联定位，以便评审小组在评审时，点击评分项可直接定位到该评分项内容。如对磋商文件的某项要求，供应商的电子响应文件未能关联定位提供相应的内容与其对应，则评审小组在评审时如做出对供应商不利的评审由供应商自行承担。电子响应文件如内容不完整、编排混乱导致响应文件被误读、漏读，或者在按磋商文件规定的部位查找不到相关内容的，由供应商自行承担。

13.3供应商法定代表人或主要负责人或其委托代理人持有政采云个人CA签章的，应在响应文件中涉及到签字的位置使用个人CA签章，没有办理政采云个人CA签章的可在响应文件中涉及到签字的位置手写签字后扫描或者拍照做成PDF的格式上传即可。

13.4响应文件不得涂改，若有修改错漏处，须法定代表人或主要负责人或其委托代理人签字（或个人CA签章）。文件加盖CA签章时，请勿遮挡文件中关键信息。响应文件因字迹潦草或表达不清所引起的后果由供应商负责。

13.5评标前准备

13.5.1 本项目实行网上评审，采用电子投标文件。

13.5.2 各供应商在响应文件提交截止时间前应确保成为政采云平台正式注册入库供应商，并完成CA数字证书申领。因未注册入库、未办理CA数字证书等原因造成无法投标或投标失败等后果由供应商自行承担。

13.5.3 供应商将政采云电子交易客户端下载、安装完成后，可通过登录客户端进行响应文件制作。客户端请至网站下载专区查看，如有问题可拨打政采云客户服务热线95763进行咨询。

13.6其他说明

13.6.1供应商应先安装“政采云投标客户端”（请自行前往政采云平台进行下载https://customer.zcygov.cn/CA-driver-download?utm=web-login-front.52cebfa2.0.0.04df4040034511edaac705fda12edb43），通过账号密码或CA登录客户端制作投标文件。

13.6.2 投标文件按照磋商文件第六章响应文件构成及格式要求在规定位置进行签署、盖章。供应商的响应文件未按照磋商文件要求签署、盖章的，其响应投标无效。

13.6.3 为确保网上操作合法、有效和安全，供应商应当在响应文件递交截止时间前完成在政采云平台的身份认证，确保在电子投标过程中能够对相关数据电文进行加密和使用电子签名。

13.6.4 响应文件中标注的供应商名称应与主体资格证明（如营业执照、事业单位法人证书、执业许可证、个体工商户营业执照、自然人身份证等）和公章/电子签章一致，否则作无效投标处理。

### 14、响应文件的修改和撤回

14.1供应商在提交响应文件后可对其响应文件进行修改或撤回，补充或者修改响应文件的，应当先行撤回原文件，补充、修改后重新传输递交。响应文件提交截止时间前未完成传输的，视为撤回响应文件。响应文件提交截止时间后递交的响应文件，政采云平台（https://www.zcygov.cn/）将拒收。

14.2在响应文件提交截止时间前，除供应商补充、修改或者撤回响应文件外，任何单位和个人不得解密或提取响应文件。

14.3在投标截止时间（开标时间）之后，供应商不得对其响应文件做任何修改。

14.4与其他供应商恶意串通而撤回投标的，按照《中华人民共和国政府采购法》第七十七条的规定处理。

### 15、投标

15.1供应商应当在磋商文件要求提交响应文件的截止时间前，提交电子版响应文件。电子响应文件应在制作完成后，在响应文件提交截止时间前通过有效数字证书（CA认证锁）进行电子签章、加密，然后通过网络将加密的电子响应文件递交至政采云平台（https://www.zcygov.cn/）。未在规定时间内提交或者未按照磋商文件要求签章、加密的电子响应文件，政采云平台（https://www.zcygov.cn/）将拒收。

15.2磋商响应文件份数

中标供应商在投标截止时间后的3日内，须提供纸质版投标文件3份（1正2副），递交的纸质版响应文件须为企业 CA 电子导出版，纸质版响应文件须与电子加密文件的全部内容相一致，若不一致以政采云系统上传最终版本为准。纸质版响应文件封皮须加盖投标单位公章（鲜章）、电子版响应文件U盘2份用于存档。可邮寄，不予退回，请供应商自行做好备份。

收件人：吉林省晟兴项目咨询管理有限公司

地址：吉林省白城市大安市临江街大成小区18号东18门市

电话：0436-5225588

- 开标、资格性审查及评标

### 16、开标

16.1采购代理机构将在磋商公告规定的时间和地点组织公开开标，邀请供应商线上通过政采云平台参加。

16.2开标会由采购代理机构组织并主持。本项目开标使用政采云平台（https://www.zcygov.cn/）。

16.3供应商不足3家的，不开标。

16.4开标过程解密文件后宣布供应商名称，并由参加开标的各供应商确认签字。供应商未在规定时间内确认一首次报价表的，视同认可开标结果。

16.5供应商代表对开标过程和开标有疑义，以及认为采购人、采购代理机构相关工作人员有需要回避的情形的，应在不见面开标大厅提出询问或者回避申请。采购人、采购代理机构对供应商代表提出的询问或者回避申请将及时处理。供应商未参加开标的，视同认可开标结果。

16.6响应文件解密

16.6.1供应商应当在磋商文件规定的响应文件解密时间内对已上传的加密响应文件进行现场解密。如无特殊情况，解密工作须在投标截止时间后30分钟内完成。

16.6.2供应商授权代表解密时应当使用制作加密电子响应文件的同一把数字证书对已上传的响应文件进行解密。

16.6.3因供应商自身原因，逾期未能成功解密的，视为逾期未提交响应文件，其投标无效。

16.7开标结束后，评审小组将依法对供应商的资格性和符合性进行审查，并详细填写下表。合格供应商不足3家的，不进行评标。

### 17、资格性审查和符合性审查

17.1开标结束后，评审小组将依法对供应商的资格进行审查，并详细填写下表。资格审查合格的供应商不足3家的，不进行评标。

资格性审查表

| 审查内容 |  | 供应商 |
| --- | --- | --- |
| 资资格性审查 | 1.具有独立承担民事责任的能力[供应商为企业（包括合伙企业）的，应提供有效的“营业执照”；供应商为事业单位的，应提供有效的“事业单位法人证书”；供应商是非企业机构的，应提供有效的“执业许可证”、“登记证书”等证明文件；供应商是个体工商户的，应提供有效的“个体工商户营业执照”；供应商是自然人的，应提供有效的自然人身份证明。]； |  |
|  | 2.具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度（提供2024年度财务报表，2025年成立公司提供成立后财务报表及财务良好承诺书）； |  |
|  | 3.具有履行合同所必需的设备和专业技术能力的证明材料（提供承诺书，格式自拟）； |  |
|  | 4.有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录（提供2024年至今任意一个月的依法缴纳税收和社会保障资金的相关材料，依法免税或不需要缴纳社会保障资金的供应商，应提供文件证明其依法免税或不需要缴纳社会保障资金）； |  |
|  | 5.参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录（提供书面声明，格式自拟）； |  |
|  | 6.供应商为未被列入失信被执行人、重大税收违法案件主体、政府采购严重违法失信行为记录名单的供应商（提供承诺书，格式自拟）； |  |
|  | 7.为非联合体投标； |  |
|  | 8.单位负责人为同一人或存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动(提供书面声明，格式自拟)； |  |
|  | 9.按要求提供中小企业声明函。 |  |
| 结论 |  |  |
| 审查人签字： |  |  |

注：本表中符合评审内容要求的写“√”，不符合评审内容要求的写“×”。结论为“合格”或“不合格”。

17.2符合性审查。

评审小组将对符合资格的供应商的响应文件进行符合性审查，以确定其是否满足磋商文件的实质性要求。

符合性审查表

| 审查内容 |  | 供应商 |
| --- | --- | --- |
| 符符合性审查 | 1.投标报价未超过磋商文件中规定的预算金额或者最高限价的； |  |
|  | 2.响应文件未含有采购人不能接受的附加条件的； |  |
|  | 3.响应文件中包括了磋商文件中提供格式的文本，形式上符合磋商文件规定； |  |
|  | 4.按照磋商文件的要求对商务和服务需求进行应答，详细填写“服务内容偏离表、商务条款偏离表”； |  |
|  | 5.供应商按照磋商文件规定要求签署、盖章； |  |
|  | 6.提交的响应价格为非可调整的价格； |  |
|  | 7.符合磋商文件中交货期限的要求； |  |
|  | 8.对磋商文件的实质性要求作出响应； |  |
|  | 9.按磋商文件中的要求提交了磋商保证金，保证金金额和形式符合磋商文件要求。 |  |
|  | - 供应商不存在串通投标行为： （一）不同供应商的投标文件由同一单位或者个人编制； （二）不同供应商委托同一单位或者个人办理投标事宜； （三）不同供应商的投标文件载明的项目管理成员为同一人； （四）不同供应商的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异； （五）不同供应商的投标文件相互混装； （六）不同供应商的投标保证金从同一单位或者个人的账户转出； （提供加盖公章承诺书，格式自拟） |  |
|  | 11.供应商、响应文件不存在不符合法律、法规和招标文件规定的其他无效情形。（提供加盖公章承诺书，格式自拟） |  |
| 结论 |  |  |
| 主任评委： 其他评委： |  |  |

注：本表中符合评审内容要求的写“√”，不符合评审内容要求的写“×”。结论为“合格”或“不合格”。结论不合格的不进入综合评审阶段。

### 18、评标过程的保密性

18.1开标后，直至向成交供应商授予合同时止，除按磋商文件规定予以公开的评标结果外，凡与审查、澄清、评价和比较投标有关的资料以及授标意见等，均不得向供应商及与评标无关的其他人透露。

### 19、评标

19.1采购代理机构负责组织评标工作，并履行下列职责：

（一）核对评审专家身份和采购人代表授权函，对评审专家在政府采购活动中的职责履行情况予以记录，并及时将有关违法违规行为向财政部门报告；

（二）宣布评标纪律；

（三）公布供应商名单，告知评审专家应当回避的情形；

（四）组织评审小组推选评标组长，采购人代表不得担任组长；

（五）在评标期间采取必要的通讯管理措施，保证评标活动不受外界干扰；

（六）根据评审小组的要求介绍政府采购相关政策法规、磋商文件；

（七）维护评标秩序，监督磋商小组依照磋商文件规定的评标程序、方法和标准进行独立评审，及时制止和纠正采购人代表、评审专家的倾向性言论或者违法违规行为；

（八）评审小组根据有关法律法规和磋商文件规定的方法和标准独立评标，负责完成评标的全过程直至评定预成交供应商。采购代理机构只负责评标组织工作，不参加评标；

（九）核对评标结果，有《政府采购货物和服务招标投标管理办法》（中华人民共和国财政部令第87号）规定情形的，要求评审小组复核或者书面说明理由，评审小组拒绝的，应予记录并向本级财政部门报告；

（十）评审工作完成后，按照规定向评审专家支付劳务报酬和异地评审差旅费，不得向评审专家以外的其他人员支付评审劳务报酬；

（十一）处理与评标有关的其他事项。

19.2采购人可以在评标前说明项目背景和采购需求，说明内容不得含有歧视性、倾向性意见，不得超出磋商文件所述范围。说明应当提交书面材料，并随采购文件一并存档。

19.3评审小组构成: 共3人组成，其中相关专家3人。

磋商小组确定方式：在吉林省政府采购云平台专家库中随机抽取3人。

19.4评审小组负责具体评标事物，并独立履行下列职责：

（一）审查、评价响应文件是否符合招标文件的商务、技术等实质性要求；

（二）要求供应商对响应文件有关事项作出澄清或者说明；

（三）对响应文件进行比较和评价；

（四）确定成交候选人名单；

（五）向采购人、采购代理机构或者有关部门报告评标中发现的违法行为。

19.5评审小组对响应文件的判定，只依据响应文件内容本身，不依据任何外来证明。

19.6评标程序、评标方法和评标标准详见第三章。

## 五、确定中标

### 20、中标

20.1采购代理机构将在评标结束后2个工作日内将评标报告送采购人。

20.2采购人将自收到评标报告之日起5个工作日内，在评标报告确定的成交候选人名单中按顺序确定成交供应商。成交候选人并列的，采购人将采取随机抽取的方式确定。

20.3采购人在收到评标报告5个工作日内未按评标报告推荐的成交候选人顺序确定成交供应商的，又不能说明合法理由的，视同按评标报告推荐的顺序确定排名第一的中标候选人为成交供应商。

20.4采购代理机构将自中标人确定之日起2个工作日内，在省级以上财政部门指定的媒体上公告成交结果，磋商文件应当随中标结果同时公告。成交公告期限为1个工作日。

20.5在公告成交结果的同时，采购代理机构向成交供应商发出成交通知书；对未通过资格审查的供应商，将告知其未通过的原因；采用综合评分法评审的，还将告知未中标人本人的评审得分与排序。

### 21、废标

#### 21.1 在招标采购中，出现下列情形之一的，应予废标：

21.1.1 符合专业条件的供应商或者对磋商文件作实质响应的供应商不足三家的；

21.1.2 出现影响采购公正的违法、违规行为的；

21.1.3 供应商的报价均超过了采购预算，采购人不能支付的；

21.1.4 因重大变故，采购任务取消的。

### 22、签订合同

22.1成交通知书发出后，采购人不得违法改变中标结果，成交供应商无正当理由不得放弃中标。

22.2采购人应当自成交通知书发出之日起30日内，按照磋商文件和成交供应商响应文件的规定，与成交供应商签订书面合同。所签订的合同不得对磋商文件确定的事项和成交供应商响应文件作实质性修改。

22.3采购人不得向成交供应商提出任何不合理的要求作为签订合同的条件。

22.4成交供应商拒绝与采购人签订合同的，采购人可以按照评标报告推荐的中标候选人名单排序，确定下一候选人为中标人，也可以重新开展政府采购活动。

22.5根据《中华人民共和国政府采购法实施条例》采购人应当自政府采购合同签订之日起2个工作日内，将政府采购合同在省级以上人民政府财政部门指定的媒体上公告，但政府采购合同中涉及国家秘密、商业秘密的内容除外。

22.6按照《中华人民共和国政府采购法》的规定，在合同履行中，采购人需要追加与合同标的物相同的货物、工程或者服务的，在不改变合同其他条款的前提下，可以与中标人签订补充合同，但所有补充合同的采购金额不得超过原合同采购金额的10%。

22.7政府采购合同不能转包。

### 23、保密和披露

23.1供应商自购买磋商文件之日起，须承诺承担本招标项目下的保密义务，不得将因本次招标获得的信息向第三人外传。

23.2采购人有权将供应商提供的所有资料向其他政府部门或有关的非政府机构负责评审标书的人员或与评标有关的人员披露。

23.3在下列情形下：当发布成交公告和其它公告时，当国家机关调查、审查、审计时，以及在其他符合法律规定的情形下，采购人无须事先征求供应商/中标人同意而可以披露关于采购过程、投标文件、合同文本、合同签署情况的资料、供应商/中标人的名称及地址、采购内容的有关信息以及补充条款等，并且对任何已经公布过的内容或与之内容相同的资料无须再承担保密责任。

### 24、质疑和投诉

24.1供应商认为磋商文件、磋商过程和成交结果使自己的合法权益受到损害的，应当在知道或者应知其权益受到损害之日起七个工作日内以书面形式（须加盖公章）{质疑书的具体内容详见《政府采购质疑和投诉办法》（第94号令）}通知采购代理机构向采购方提出质疑（如供应商所参与项目须要在网上提交质疑程序，须同时将纸质版质疑材料递交至采购代理机构，并附网上投标报名或下载文件截图）。供应商应在法定质疑期内一次性提出针对同一采购程序环节的质疑。（质疑联系人及联系方式：代金玲0436-5225588）供应商对采购人的质疑答复不满意或者采购人未在规定时间内作出答复的，可以在答复期满后十五个工作日内向同级采购监管部门投诉。

24.2质疑书、投诉书均应明确阐述磋商文件、磋商过程和成交结果中使自己合法权益受到损害的实质性内容，提供相关事实、依据和证据及其来源或线索，便于有关单位调查、答复和处理。

### 25、中标服务费

25.1成交供应在接到成交通知书后，应向采购代理机构足额交纳中标服务费，采购代理机构参照《国家发展和改革委员会关于进一步放开建设项目专业服务价格的通知》发改价格[2015]299号文件收费标准，向中标人（成交人）收取代理服务费收费标准：本项目按采购预算金额的1.5%收取；中标服务费金额不足人民币3,000.00元的，按人民币3,000.00元收取。

- 其他要求

26.1付款方式：按合同约定执行

26.2质量保证期：1年

26.3交货方式：按合同约定执行

26.4售后服务：按合同约定执行

26.5质量保证：按合同约定执行

26.6违约赔偿：按合同约定执行

# 第三章 评标办法

3.1评标应当遵循下列工作程序：

审查供应商是否存在串通投标行为：评审小组发现有下列情形之一的，视为供应商串通投标，其投标无效：

一、有下列情形之一的，属于供应商相互串通投标：

（一）供应商之间协商投标报价等投标文件的实质性内容；

（二）供应商之间约定中标人；

（三）供应商之间约定部分供应商放弃投标或者中标；

（四）属于同一集团、协会、商会等组织成员的供应商按照该组织要求协同投标；

（五）供应商之间为谋取中标或者排斥特定供应商而采取的其他联合行动。

二、有下列情形之一的，视为供应商相互串通投标：

（一）不同供应商的投标文件由同一单位或者个人编制；

（二）不同供应商委托同一单位或者个人办理投标事宜；

（三）不同供应商的投标文件载明的项目管理成员为同一人；

（四）不同供应商的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异；

（五）不同供应商的投标文件相互混装；

（六）不同供应商的投标保证金从同一单位或者个人的账户转出；

（七）《关于禁止串通招标投标行为的暂行规定》（国家工商行政管理局令第82号）第三条规定的串通投标行为；

（八）供应商串通投标的其他情形。

三、有下列情形之一的，属于采购人与供应商串通投标：

（一）采购人在开标前开启投标文件并将有关信息泄露给其他供应商;

（二）采购人直接或者间接向供应商泄露标底、评审小组成员等信息；

（三）采购人明示或者暗示供应商压低或者抬高投标报价；

（四）采购人授意供应商撤换、修改投标文件；

（五）采购人明示或者暗示供应商为特定供应商中标提供方便；

（六）采购人与供应商为谋求特定供应商中标而采取的其他串通行为。

注：经评审小组评审合格供应商的家数不足三家，该项目废标，采购人有权委托采购代理机构重新组织招标。

3.2澄清有关问题。对响应文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，评审小组可以书面形式要求供应商做出必要的澄清、说明或者纠正。供应商的澄清、说明或者补正不得超出响应文件的范围或者改变响应文件的实质性内容。供应商的澄清、说明或者补正应当采用书面形式，由供应商单位负责人或其授权代理人签字（须提交签字人身份证件并与投标文件签字人一致），并不得超出响应文件的范围或者改变响应文件的实质性内容。供应商拒不进行澄清、说明、补正的，或者不能在规定时间内作出书面澄清、说明、补正的，评审小组将按最不利于供应商的方式处理。

3.2.1评审小组将允许修正响应文件中不构成重大偏离的细微偏离，但这些修正应不会对实质上响应磋商文件要求的供应商的竞争地位（相互排序）产生不公正的影响。

3.2.2响应文件报价出现前后不一致的，除招标文件另有规定外，按照下列规定修正：（一）响应文件中开标一览表（报价表）内容与响应文件中相应内容不一致的，以开标一览表（报价表）为准；（二）大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；（三）单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价；（四）总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。同时出现两种以上不一致的，按照规定的顺序修正。修正后的报价经供应商确认后产生约束力，供应商不确认的，其投标无效。

3.2.3评审小组认为供应商的报价明显低于其他通过符合性审查供应商的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，应当要求其在评标现场合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料；供应商不能证明其报价合理性的，评审小组应当将其作为无效投标处理。

3.2.4响应标报价须包含磋商文件全部内容，如分项报价表有缺漏视为已含在其他各项报价中，将不对响应总价进行调整。评审小组有权要求供应商在评标现场合理的时间内对此进行书面确认，供应商不确认的，视为将一个采购包中的内容拆分投标，其投标无效。

3.3评审小组应当按照磋商文件中规定的评标方法和标准，对资格审查和符合性审查合格的响应文件进行商务和技术评估，综合比较与评价。

3.3.1本项目采用综合评分法评标，评审小组将按下述标准评定成交供应商：独立对每个供应商的响应文件进行评价，并汇总每个供应商的得分。按评审后得分由高到低顺序排列。得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列。得分且投标报价相同的并列。响应文件满足磋商文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的供应商为排名第一的成交候选人。

3.3.2综合评分法评分方法（计算结果精确到小数点后两位）：

| 序号 | 评审因素 | 评分标准 | 分值 | 主、客观项 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| （一）价格评分（30分） |  |  |  |  |
| 1 | 价格因素 | 磋商小组应当要求所有资格、符合性评审合格的供应商在规定时间内提交第二轮磋商报价（最终报价），第二轮磋商报价（最终报价）是供应商响应文件的有效组成部分。 磋商实行两轮报价法，第二轮报价为最终报价。供应商的两轮报价均不得超过最高限价。 2. 评审基准价计算方法 进入报价评审的所有供应商第二轮磋商有效报价（最终报价）中的最低值。 3. 磋商报价得分： 磋商报价得分值 =（评审基准价÷磋商报价）×30%×100（注：因落实政府采购政策进行价格调整的，以调整后的价格计算评标基准价和价格分） | 30 | 客观 |
| （二）技术评分（48分） |  |  |  |  |
| 1 | 供货方案 | - 针对本项目提供供货方案包含： - 1.货物（产品）保障； - 2.货物检验； - 3.检验方法； - 4.供货人员配置； 5.供货计划。以上5项内容每提供一小项内容适用于项目且无缺失的方案得2分，方案有缺失的得1分，满分10分，未提供的得0分。（缺失是指：内容前后不一致、文不对题、前后逻辑错误、内容缺失有瑕疵、无具体流程细节描述之处） | 10 | 主观 |
| 2 | 安装调式方案 | 应包含但不限于以下内容： - 安装流程； - 2.安装注意事项； - 3.安装调试方案； 4.试运转使用方案。以上4项内容每提供1小项内容适用于项目且无缺失的内容得2分，内容有缺失的得1分，满分8分，未提供的得0分。（缺失是指：不符合实际，存在偏离内容、内容前后不一致、文不对题、前后逻辑错误、内容缺失有瑕疵、无具体流程细节描述之处） | 8 | 主观 |
| 2 | 应急预案 | - 应包含但不限于以下内容： - 预防措施； - 故障报告与处理； - 紧急情况处理预案； - 突发事件时处理预案； - 应急预案案每项内容适用于项目且无缺失的内容得2分，内容有缺失的得1分，满分8分，未提供的得0分。（缺失是指：不符合实际，存在偏离内容、内容前后不一致、文不对题、前后逻辑错误、内容缺失有瑕疵、无具体流程细节描述之处） | 8 | 主观 |
| 3 | 质量保障措施及方案 | 针对于本项目制定相应的产品质量保证措施方案，从产品的生产、运输、交付、使用、验收等方面为制做方案依据，包含但不限于以下几个方面： 1.质量保障措施； 2.质量方针 3.质量目标； 4.质量标准及技术响应； 5.质量保证依据； 6.质量保证原则，以上6项内容每提供一小项内容全面，详细、科学合理，适用于本项目且无缺失的方案得2分，方案有缺失或内容不够全面，不够详细、科学合理的得1分，满分12分，未提供的得0分。（缺失是指：内容前后不一致、文不对题、前后逻辑错误、内容缺失有瑕疵、无具体流程细节描述之处） | 12 | 主观 |
| 4 | 技术参数 | 技术指标全部满足的，得10分。(评分依据：技术偏离表，如虚假响应或提供虚假证明材料，采购人及评审小组有权追究其法律责任，并将违法情况上报主管部门，申请将其行为公示于信用中国网站（www.creditchina.gov.cn）和中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn））。 | 10 | 客观 |
| （三）商务评分（22分） |  |  |  |  |
| 1 | 业绩 | 2022年01月01日至今供应商具有同类项目业绩，每提供一项的得2分，满分6分。（须提供合同文件或中标[成交]通知书的证明材料） | 6 | 客观 |
| 2 | 优惠条件 | 提供实质性的优惠条件每有一项得1分，满分3分，无不得分。 | 3 | 主观 |
| 3 | 服务承诺 | 服务承诺切实满足采购人要求每有一项得1分，满分3分，无不得分。 | 3 | 主观 |
| 4 | 售后服务方案 | 应包含但不限于以下内容： 1.提供咨询技术指导； 2.提供日常巡检 3.提供定期回访； 4.提供响应时间； 5.提供产品保修。 每项内容适用于项目且无缺失的内容得2分，内容有缺失的得1分，满分10分，未提供的得0分。（缺失是指：不符合实际，存在偏离内容、内容前后不一致、文不对题、前后逻辑错误、内容缺失有瑕疵、无具体流程细节描述之处） | 10 | 主观 |

3.3.3本项目专门面向中小企业采购：

3.4编写评标报告，原则上推荐排名第一的供应商为预成交供应商名。

- 合同条款（供参考）

4.1 签订合同

4.1.1 招标人应当自中标通知书发出之日起三十日内，按照招标文件和中标人投标文件的约定，与中标人签订书面合同。所签订合同不得对招标文件和中标人投标文件作实质性修改。

4.1.2 签订的合同以招标文件合同条款为基础。招标人不得向中标人提出任何不合理的要求，作为签订合同的条件，不得与中标人私下订立背离合同实质性内容的协议。

4.1.3 招标文件、投标文件、书面承诺和中标通知书均作为政府采购合同的组成部分，且具有法律效力。中标人应严格履行政府采购合同规定的各项义务和责任，否则将依法处理。

4.1.4 中标人不得分包履行合同，否则将依法承担法律责任。当中标人放弃中标结果或者因被质疑、投诉，经查属实或者因不可抗力而不能履行合同的，由招标人可从推荐中标候选人名单中按顺序重新确定中标人或重新组织招标。

4.1.5 招标人应当自政府采购合同签订之日起七个工作日内，将政府采购合同副本报同级财政部门备案。

4.1.6 法律、行政法规规定应当办理批准、登记等手续后生效的合同，依照其规定。

4.2 追加合同金额  政府采购合同履行中，招标人需要追加与合同标的相同的服务的，在不改变合同其他条款的前提下,且在签订合同后一年内，经招标人报同级财政部门批准后，可与中标人协商签订补充合同，但所有补充合同的采购金额不得超过原合同采购金额的10%，且总额不得超出项目采购预算，否则招标人应重新组织采购。政府采购合同双方当事人不得擅自变更、中止或者终止合同。政府采购合同继续履行将损害国家利益和社会公共利益的，双方当事人应当变更、中止或者终止。有过错的一方应当承担赔偿责任，双方都有过错的，各自承担责任。

4.3 质量与验收  招标文件中的服务满足国标、部标、行业标准或者双方技术协议或者招标文件、投标文件、书面承诺的技术要求。如对服务以及质量有争议，招标人组织相关部门对服务和质量进行检验或者验收，未达到服务要求的，由成中标人承担全部责任。

4.4 合同主要条款

甲方（招标人）：

乙方（中标人）：

根据《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国民法典》等相关法律，甲、乙双方就( 项目名称、项目编号），经平等协商达成合同如下：

- 合同文件  本合同所附下列文件是构成本合同不可分割的部分，组成合同的各项文件应互相解释，互为说明，解释合同文件的优先顺序如下：

- 合同格式以及合同条款

- 中标通知书

- 中标人在评标过程中做出的有关澄清、说明、承诺或者补正文件

- 中标人投标文件

- 招标文件

- 本合同附件  同一层次的合同文件规定有矛盾的以较后时间制定的为准。

- 合同的范围和条件  本合同的范围和条件应与上述合同文件的规定相一致。

- 服务项目  本合同所提供的服务项目内容：                 （与投标文件中投标服务明细表一致）。

- 合同金额  合同金额为人民币           万元，大写：           。

- 付款途径  □国库集中支付    □甲方支付   □国库与甲方共同支付    □其他 国库集中支付资金       万元，甲方支付资金       万元，其他      万元。  属国库集中支付的财政性资金，甲方应按照合同约定的付款期限，及时向同级财政部门报送资金支付申请，同级财政部门对支付申请审核无误后      个工作日内将货款直接支付至乙方账户。

- 付款方式

□分期支付方式

合同生效后       个工作日内，甲方向乙方支付合同金额的    %，即人民币      万元，大写：       ；提供服务成果并经双方验收合格之日起      个工作日内甲方向乙方支付合同金额的      %，即人民币       万元，大写：       ，余款5%即人民币        万元，质保期（      年）满后      日内一次无息付清。

□一次性支付方式

提供服务成果并经双方验收合格之日起     个工作日内，甲方向乙方支付全部合同价款，即人民币        万元，大写：。

□其他支付方式

- 服务期限、地点

- 合同履行期限：     年    月   日至     年    月   日。

- 交货地点：

- 服务质量

乙方提供的服务应符合国家（或行业）规定标准。

- 知识产权

乙方应保证甲方所使用的服务成果免受第三方提出的侵犯其知识产权的诉讼。

- 违约条款

- 乙方延迟提供服务，每延迟     日，按合同金额的         支付违约金。

- 一方不按期履行合同，并经另一方提示后     日内仍不履行合同的，守约方有权解除合同，违约方要承担相应的法律责任。

- 如因一方违约，双方未能就赔偿损失达成协议，引起诉讼或仲裁时，违约方除应赔偿对方经济损失外，还应承担因诉讼或仲裁所支付的律师代理费等相关费用。

- 其它应承担的违约责任，以《中华人民共和国民法典》和其它有关法律、法规规定为准，无相关规定的，双方协商解决。

- 按照本合同规定应该偿付的违约金、赔偿金等，应当在明确责任后     日内，按银行规定或双方商定的结算办法付清，否则按逾期付款处理。

- 不可抗力条款

因不可抗力致使一方不能及时或完全履行合同的，应及时通知招标代理机构及另一方，双方互不承担责任，并在     天内提供有关不可抗力的相应证明。合同未履行部分是否继续履行、如何履行等问题，可由双方协商解决。

- 争议的解决方式

合同发生纠纷时，双方应协商解决，协商不成可以采用下列     方式解决：

- 提交            仲裁委员会仲裁；

- 向              人民法院诉讼。

- 补充协议

合同未尽事宜，经双方协商可签订补充协议，所签订的补充协议与本合同具有同等的法律效力，补充协议的生效应符合本合同的有关规定。合同补充条款应同时报政府采购监督管理部门备案。

- 合同保存

本合同一式   份，甲方   份，乙方   份，招标代理机构   份 ，    市（县、区）财政部门   份。

- 其他需要补充的内容：

- 乙方应按招标文件、投标文件及乙方在谈判过程中做出的书面说明或承诺提供及时、快速、优质的服务。

- 其他服务内容：

需方：                                  供方：

地址：                                  地址：

法定代表人 ：                           法定代表人 :

或授权委托人：                          或授权代理人：

签字日期：                              签字日期：

邮政编码：                              邮政编码：

电话：                                  电话：

传真：                                  传真：

联系人：                                联系人：

开户银行：                              开户银行：

账户名称:                               账户名称：

账号：                                  账号：

注：本合同为简易版本，使用过程中，请结合项目特点，充实细化。

- 采购需求

|  | 产品名称 |  | 技术参数 | 单位 | 数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 电力变压器 |  | 额定容量：500KVA 额定电压：10KV/0.4KV 冷却方式：ON/AN 联结组别：D.YN11 频率：50HZ | 项 | 1 | 含安装 |
| 2 | 空气源热泵空调机组 | （一） | 名义制热量≥105KW，功率≥43.8KW， 制热性能系数:COP≥2.40,IPLV(H):3.20 环境温度：-35～55℃工况 冷媒型号：R410a 最高出口水温55℃ 噪音：≦66dB(A) | 台 | 4 |  |
| 3 | 配电控制系统柜 | （一） | 1、总负荷:210KW 2、4台55匹控制 3、机组泵控制 | 套 | 1 |  |
| 4 | 循环水泵 | （一） | 1、额定功率:7.5KW 2、额定扬程:26米 3、额定流量:100吨/小时 4、重量:117kg 5、转速:2900r/min 6、接口尺寸:DN125 | 台 | 1 |  |
|  |  | （二） | 1、额定功率:18.5KW 2、额定扬程:40米 3、额定流量:100吨/小时 4、重量:131kg 5、转速:2940r/min 6、接口尺寸:DN125 | 台 | 1 |  |
| 5 | 冷暖蓄热缓冲水箱(高压) | （一） | 1、304食品级不锈钢 2、内胆规格1490*2300 厚度0.75mm 3、外胆规格1590*2400 厚度0.5mm 4、1吨 | 台 | 1 |  |
| 6 | 电子水处理仪 | （一） | DN150 | 个 | 1 |  |
|  | 定压补水装置 |  | 含水表、阀件、压力罐等 | 套 | 1 |  |
|  | 全自动软水器 |  | 产水量：1.0m3/h | 套 | 1 |  |
|  | 闸阀 | （一） | DN150 | 个 | 6 | 国标 |
|  |  | （三） | DN80 | 个 | 2 | 国标 |
|  |  | （四） | DN65 | 个 | 8 | 国标 |
|  | 软连接 | （一） | DN150 | 个 | 8 | 国标 |
|  |  | （二） | DN65 | 个 | 8 | 国标 |
|  | 启闭阀 |  | DN150 | 个 | 1 | 国标 |
|  | 止回阀 | （一） | DN150 | 个 | 2 | 国标 |
|  |  | （二） | DN65 | 个 | 2 | 国标 |
|  | Y型过滤器 | （一） | DN65 | 个 | 4 | 国标 |
|  |  | （二） | DN150 | 个 | 2 | 国标 |
|  | 压差阀 | （一） | DN150 | 个 | 1 | 国标 |
|  | 温度计 |  | 100℃ | 个 | 5 | 国标 |
|  | 压力表 |  | 1.6MPa | 个 | 5 | 国标 |
|  | 其他辅材 |  | 弯头、三通、丝接、法兰等 | 批 | 1 | 国标 |
|  | 抗震支架 |  |  | 项 | 1 | 国标 |
|  | 水管钢管焊接或法兰连接 | （一） | DN25 | 项 | 1 | 国标 |
|  |  | （二） | DN32 | 项 | 1 | 国标 |
|  |  | （三） | DN65 | 项 | 1 | 国标 |
|  |  | （四） | DN80 | 项 | 1 | 国标 |
|  |  | （六） | DN150 | 项 | 1 | 国标 |
|  |  | （三） | DN65 | 项 | 1 | 国标 |
|  |  | （六） | DN150 | 项 | 1 | 国标 |
| 7 | 电力电缆 |  | ZC-YJV-4*240 | 米 | 240 | 国标铜线 |
|  |  |  | ZC-YJV-3*50+2*25 | 米 | 70 | 国标铜线 |
|  |  |  | ZC-YJV-3*35+2*16 | 米 | 50 | 国标铜线 |
|  |  |  | ZC-YJV-3*25+2*16 | 米 | 20 | 国标铜线 |
| 8 | 运输、吊装 |  |  | 台 | 4 |  |
| 9 | 设备基础 |  | 砖混 | 套 | 4 |  |

注：1、《第五章采购需求》中如果含有品牌名称、特定型号、特定配置、特定指标参数、产地等情况，仅作为项目质量水平与系统配置的性价比基准，供应商可以此基准作为参考，提供与含有品牌名称、特定型号、特定配置、特定指标参数、产地等要求的货物相同档次或者更优档次的货物，并且所投标货物的配置、规格和技术参数指标等均应实质性不低于或者优于磋商文件的要求。

# 第六章 响应文件构成及格式

采购人特别声明：

供应商应提交本“响应文件格式”所列举和要求的全部响应标文件，并且所提交的投响应文件都是真实有效的，否则，将是供应商的风险。

# 格式一：

首次报价一览表（格式）

项目名称：

项目编号：

货币单位:元

| 采购标的名称 | 总价 | 磋商标保证金 | 合同履行期限 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 合计：大写 ；小写￥ |  |  |  |  |

供应商名称（盖章）：

法定代表人（单位负责人）或授权代表（签字）：

时间：   年    月   日

# 格式二：

磋商函（格式）

致：吉林省晟兴项目咨询管理有限公司

我方参加你方就___________（项目名称，项目编号/包号）组织的招标活动，并对此项目进行投标。

我方已详细审查全部招标文件，自愿参与投标并承诺如下：

(1)按磋商文件规定提供货物及服务的投标总价为              （大写）人民币。

(2)我方保证根据磋商文件规定履行合同责任和义务。

(3)我方已详细审核了全部磋商文件，包括磋商文件的修改、补充文件（如果有的话）、参考资料及有关的附件，我们知道必须放弃提出含糊不清或误解的问题的权利。

(4)我方同意在供应商须知规定的开标日期起遵循本响应书，并在供应商须知规定的磋商有效期满之前均具有约束力，并有可能中标。

(5)我方如果在规定的磋商有效期内撤回投标，则我们的磋商保证金可被贵方没收。

(6)我方已提供的全部文件资料是真实、准确的，并对此承担一切法律后果。

(7)我方完全理解贵方不一定要接受最低报价的投标或收到的任何投标。

(8)本投标自开标之日起90天内有效。

与本投标有关的正式通信地址为：

地址：

电话、传真或电传：

邮政编码：

供应商名称（盖章）：

法定代表人（单位负责人）或授权代表（签字）：

日期：     年     月     日

# 格式三：

响应报价明细表（格式）

项目名称：

项目编号：

货币单位:元

| 序号 | 采购标的名称 | 品牌 | 产地 | 规格/型号 | 数量 | 单价 | 合计 | 交货期/合同履行期限 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 投标总价 |  | 人民币大写：小写： |  |  |  |  |  |  |

供应商名称（盖章）：

法定代表人（单位负责人）或授权代表（签字）：

时间：年月日

说明：

1.与本项目有关的各种费用均应包含在总报价中。

2.要说明的问题可另附页说明并签字和加盖公章。

3.应详细填写总报价的组成，此表可根据需要自行拉长加宽。

# 格式四：

采购需求偏离表（格式）

项目名称：                            项目编号：

| 序号 | 货物名称 | 招标文件规定的货物需求、技术规格 | 投标文件对应的货物情况、技术规格 | 偏离情况 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

注：

1.对磋商文件中的所有商务、技术要求，除本表所列明的所有偏离外，均视作供应商已对之理解和响应。

2.供应商应对磋商文件“第五章 采购需求”中的所有条款进行点对点应答，此表中若无任何文字说明，内容为空白的，投标无效。

3.“偏离情况”列应据实填写“无偏离”、“正偏离”或“负偏离”。

供应商名称（盖章）：

法定代表人（单位负责人）

或授权代表（签字）：

时间：年月日

# 格式五:

商务条款偏离表（格式）

项目名称：                          项目编号：

| 序号 | 货物名称 | 招标文件规定的商务条款 | 投标文件对应的商务条款 | 是否偏离 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

说明：

1.商务条款均应根据投标文件对招标文件的偏离情况相对应地填列。

2.商务条款主要填列付款条件、合同履行期限（交货期限）、交货方式、售后服务、质量保证、违约赔偿等重要条款方面的偏离情况。

3.表内如果填列不全，可另外附页说明并按规定签字和加盖公章。

4.采购人要求供应商认真填写本表。

5.此表可根据需要自行拉长加宽。

供应商单位全称（公章）：

单位负责人或授权代理人（签字）：

时间：     年  月  日

# 格式六：

售后服务承诺书（格式）

大安市联合乡中心小学校：

我公司自愿参加　　　　项目（项目编号）的投标。我公司郑重承诺，如果我公司的投标被评定为中标，我公司对于中标货物，除完全响应招标文件合同条款对伴随服务和售后服务的所有要求外，还将按照以下条款提供优质和完善的售后服务：

1.

2.

...

供应商名称（盖章）：

法定代表人（单位负责人）

或授权代表（签字）：

年  月   日

# 格式七：

法定代表人（单位负责人）身份证明（格式）

致：（采购人或采购代理机构）

兹证明，姓名：____性别：____年龄：____职务：____系（供应商名称）的法定代表人（单位负责人）。

附：法定代表人（单位负责人）身份证、护照等身份证明文件电子件：

供应商名称（盖章）：

法定代表人（单位负责人）（签字或盖章）：

日期：_____年______月______日

# 格式八：

授权委托书（格式）

本人_______（姓名）系________________（供应商名称）的法定代表人（单位负责人），现委托_______（姓名）为我方代理人。代理人根据授权，以我方名义签署、澄清确认、提交、撤回、修改________________（项目名称）响应文件和处理有关事宜，其法律后果由我方承担。

委托期限：自本授权委托书签署之日起至投标有效期届满之日止。

代理人无转委托权。

供应商名称（加盖公章）：________________

法定代表人（单位负责人）（签字或签章）：________________

委托代理人（签字或签章）：________________

日期：_____年______月______日

附：法定代表人及委托代理人身份证明文件电子件：

说明：

- 若供应商为事业单位或其他组织或分支机构，则法定代表人（单位负责人）处的签署人可为单位负责人。

- 若响应文件中签字之处均为法定代表人（单位负责人）本人签署，则可不提供本《授权委托书》，但须提供《法定代表人（单位负责人）身份证明》；否则，不需要提供《法 定代表人（单位负责人）身份证明》。

- 供应商为自然人的情形，可不提供本《授权委托书》。

4.供应商应随本《授权委托书》同时提供法定代表人（单位负责人）及委托代理人的有效的身份证，应同时提供身份证双面电子件。

# 格式九：

中标服务费承诺书（格式）

致：吉林省晟兴项目咨询管理有限公司：

我们在贵公司代理的项目采购中若获成交（项目编号：    ），我们保证在收到中标通知后2个工作日内按磋商文件的规定，向贵公司即吉林省晟兴项目咨询管理有限公司按照取费规定一次性支付中标服务费。

特此承诺。

承诺方法定名称：

地址：

电话：传真：

邮编：

承诺方授权代表签字：（承诺方盖章）

承诺日期：

# 格式十：

中小企业声明函（货物）

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46号）的规定，本公司（联合体）参加（单位名称）的（项目名称）采购活动，提供的货物全部由符合政策要求的中小企业制造。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：

1.（标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业）行业；制造商为（企业名称），从业人员人，营业收入为万元，资产总额为万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

2.（标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业）行业；制造商为（企业名称），从业人员人，营业收入为万元，资产总额为万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

……

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（盖章）：

日期：

注：

1.从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

2.供应商享受中小企业扶持政策的，将随中标结果一并公示，如声明函内容不实的，将视为提供虚假材料谋取中标，将追究其法律责任。

3.本项目所属行业：工业。

# 附：中小企业划型标准规定

一、根据《中华人民共和国中小企业促进法》和《国务院关于进一步促进中小企业发展的若干意见》(国发〔2009〕36号)，制定本规定。

二、中小企业划分为中型、小型、微型三种类型，具体标准根据企业从业人员、营业收入、资产总额等指标，结合行业特点制定。

三、本规定适用的行业包括：农、林、牧、渔业，工业（包括采矿业，制造业，电力、热力、燃气及水生产和供应业），建筑业，批发业，零售业，交通运输业（不含铁路运输业），仓储业，邮政业，住宿业，餐饮业，信息传输业（包括电信、互联网和相关服务），软件和信息技术服务业，房地产开发经营，物业管理，租赁和商务服务业，其他未列明行业（包括科学研究和技术服务业，水利、环境和公共设施管理业，居民服务、修理和其他服务业，社会工作，文化、体育和娱乐业等）。

四、各行业划型标准为：

（一）农、林、牧、渔业。营业收入20000万元以下的为中小微型企业。其中，营业收入500万元及以上的为中型企业，营业收入50万元及以上的为小型企业，营业收入50万元以下的为微型企业。

（二）工业。从业人员1000人以下或营业收入40000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员300人及以上，且营业收入2000万元及以上的为中型企业；从业人员20人及以上，且营业收入300万元及以上的为小型企业；从业人员20人以下或营业收入300万元以下的为微型企业。

（三）建筑业。营业收入80000万元以下或资产总额80000万元以下的为中小微型企业。其中，营业收入6000万元及以上，且资产总额5000万元及以上的为中型企业；营业收入300万元及以上，且资产总额300万元及以上的为小型企业；营业收入300万元以下或资产总额300万元以下的为微型企业。

（四）批发业。从业人员200人以下或营业收入40000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员20人及以上，且营业收入5000万元及以上的为中型企业；从业人员5人及以上，且营业收入1000万元及以上的为小型企业；从业人员5人以下或营业收入1000万元以下的为微型企业。

（五）零售业。从业人员300人以下或营业收入20000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员50人及以上，且营业收入500万元及以上的为中型企业；从业人员10人及以上，且营业收入100万元及以上的为小型企业；从业人员10人以下或营业收入100万元以下的为微型企业。

（六）交通运输业。从业人员1000人以下或营业收入30000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员300人及以上，且营业收入3000万元及以上的为中型企业；从业人员20人及以上，且营业收入200万元及以上的为小型企业；从业人员20人以下或营业收入200万元以下的为微型企业。

（七）仓储业。从业人员200人以下或营业收入30000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上，且营业收入1000万元及以上的为中型企业；从业人员20人及以上，且营业收入100万元及以上的为小型企业；从业人员20人以下或营业收入100万元以下的为微型企业。

（八）邮政业。从业人员1000人以下或营业收入30000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员300人及以上，且营业收入2000万元及以上的为中型企业；从业人员20人及以上，且营业收入100万元及以上的为小型企业；从业人员20人以下或营业收入100万元以下的为微型企业。

（九）住宿业。从业人员300人以下或营业收入10000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上，且营业收入2000万元及以上的为中型企业；从业人员10人及以上，且营业收入100万元及以上的为小型企业；从业人员10人以下或营业收入100万元以下的为微型企业。

（十）餐饮业。从业人员300人以下或营业收入10000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上，且营业收入2000万元及以上的为中型企业；从业人员10人及以上，且营业收入100万元及以上的为小型企业；从业人员10人以下或营业收入100万元以下的为微型企业。

（十一）信息传输业。从业人员2000人以下或营业收入100000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上，且营业收入1000万元及以上的为中型企业；从业人员10人及以上，且营业收入100万元及以上的为小型企业；从业人员10人以下或营业收入100万元以下的为微型企业。

（十二）软件和信息技术服务业。从业人员300人以下或营业收入10000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上，且营业收入1000万元及以上的为中型企业；从业人员10人及以上，且营业收入50万元及以上的为小型企业；从业人员10人以下或营业收入50万元以下的为微型企业。

（十三）房地产开发经营。营业收入200000万元以下或资产总额10000万元以下的为中小微型企业。其中，营业收入1000万元及以上，且资产总额5000万元及以上的为中型企业；营业收入100万元及以上，且资产总额2000万元及以上的为小型企业；营业收入100万元以下或资产总额2000万元以下的为微型企业。

（十四）物业管理。从业人员1000人以下或营业收入5000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员300人及以上，且营业收入1000万元及以上的为中型企业；从业人员100人及以上，且营业收入500万元及以上的为小型企业；从业人员100人以下或营业收入500万元以下的为微型企业。

（十五）租赁和商务服务业。从业人员300人以下或资产总额120000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上，且资产总额8000万元及以上的为中型企业；从业人员10人及以上，且资产总额100万元及以上的为小型企业；从业人员10人以下或资产总额100万元以下的为微型企业。

（十六）其他未列明行业。从业人员300人以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上的为中型企业；从业人员10人及以上的为小型企业；从业人员10人以下的为微型企业。

五、企业类型的划分以统计部门的统计数据为依据。

六、本规定适用于在中华人民共和国境内依法设立的各类所有制和各种组织形式的企业。个体工商户和本规定以外的行业，参照本规定进行划型。

七、本规定的中型企业标准上限即为大型企业标准的下限，国家统计部门据此制定大中小微型企业的统计分类。国务院有关部门据此进行相关数据分析，不得制定与本规定不一致的企业划型标准。

八、本规定由工业和信息化部、国家统计局会同有关部门根据《国民经济行业分类》修订情况和企业发展变化情况适时修订。

九、本规定由工业和信息化部、国家统计局会同有关部门负责解释。

十、本规定自发布之日起执行，原国家经贸委、原国家计委、财政部和国家统计局2003年颁布的《中小企业标准暂行规定》同时废止。

# 格式十一：

供应商其他证明文件

# 格式十二：二次报价表

二次报价具体以“政采云”系统填报为准