长春市第十六中学校园安全监控系统

磋商文件

项目编号：JM-2024-11-01565-CCZR2024-022

采    购   人：长春市第十六中学

采购代理机构 ：长春中融工程项目管理咨询有限公司

2024年12月

目    录

第一章 竞争性磋商公告	1

第二章  供应商须知	4

第三章  评标办法（综合打分法）	17

第四章  技术标准及货物需求	22

第五章 合同主要条款格式	27

第六章  响应文件格式	28

第一章 竞争性磋商公告

采购项目编号：JM-2024-11-01565-CCZR2024-022

项目概况

长春市第十六中学校园安全监控系统的潜在供应商应自行登录政府采购云平台（网址：https://www.zcygov.cn/）网上注册并下载竞争性磋商文件，并于2024年12月13日16时00分（北京时间）前提交响应文件。

一、项目基本情况

1、项目编号：JM-2024-11-01565-CCZR2024-022

2、项目名称：长春市第十六中学校园安全监控系统；

3、采购方式：竞争性磋商；

4、预算金额：190万元；

5、最高投标限价：190万元；

6、采购需求：校园安全监控系统(详见技术标准及货物需求)；

7、供货期：合同签订后30日内安装调试完成并验收合格；

8、质量标准：符合国家及行业规定的合格标准；

9、本项目不接受联合体。

二、申请人的资格要求：

1.满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定。

2.落实政府采购政策需满足的资格要求：本项目为非专门面向中小企业采购项目。

政府采购强制、优先采购节能产品政策；政府采购优先采购环保产品政策；政府采购促进中小企业发展（监狱企业、残疾人福利性单位视同小微企业）政策。

3.本项目的特定资格要求：

（1）供应商应在中华人民共和国注册具有独立法人资格或其他组织，具有有效的营业执照且具有独立承担民事责任和履行合同所必需的设备和专业技术能力；

（2）供应商应按照《长春市财政局关于加强政府采购信用体系建设简化供应商资格条件有关事项的通知》（长财采购〔2022〕2066号）文件要求在投标文件中提交反映其财务状况、依法缴纳税收和社会保障资金情况的资格条件承诺函，并对资格条件承诺函有关内容的真实性、有效性、合法性负责；

（3）拒绝列入政府取消投标资格记录期间的企业或个人参加投标；

（4）供应商不得为“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）中列入失信被执行人，不得为“中国政府采购网”（www.ccgp.gov.cn）政府采购严重违法失信行为记录名单中被财政部门禁止参加政府采购活动的供应商（在处罚决定规定的时间和地域范围内）（详见财库〔2016〕125号文）；供应商在“中国裁判文书网”（http://wenshu.court.gov.cn）自行查询本公司行贿犯罪记录，且提供查询页面截图并加盖公章作为无行贿犯罪记录证明；

（5）供应商参加政府采购活动前三年内在经营活动中没有重大违法记录；

（6）与招标人存在利害关系可能影响招标公正性的法人、其他组织或者个人，不得参加投标。单位负责人为同一人或者存在控股、管理关系的不同单位，不得参加同一包投标。违反这两款规定的，相关投标均无效。

三、获取响应文件

1. 时间：2024年12月04日上午8：30起至2024年12月10日下午16：00止。

2.方式：政采云平台线上获取。供应商自行登录政府采购云平台（网址：http://www.zcygov.cn）注册（https://middle.zcygov.cn/v-settle-front/registry）并下载竞争性磋商文件，其他途径获取的竞争性磋商文件开标时一律按无效投标处理。

3.线上获取须将以下材料扫描PDF上传至政采云平台审核：

（1）企业营业执照副本原件及复印件加盖公章；

（2）法人授权委托书原件加盖公章（附法人及被授权人身份证）；

（3）提供本公告3.本项目的特定资格要求：（1）-（6）证明文件、网站截图或承诺书并加盖公章。

四、响应文件的递交

截止时间：2024年12月13日16时00分（北京时间）

地点：长春市二道区洋浦大街6999号凯利中心AB栋开标四室

响应文件提交方式：本项目为全流程电子化项目，通过“政采云”平台

（http：//www.zcygov.cn）实行在线电子投标，供应商应先安装“政采云投标客户端”（请自行前往“政采云”平台进行下载），并按照本项目磋商文件和“政采云”平台的要求编制、加密后在响应文件截止时间前通过网络上传至“政采云”平台，供应商在“政采云”平台提交电子版响应文件时，请填写参加采购活动经办人联系方式。

电子响应文件解密期限及方式：开启时间后30分钟内，由供应商持制作该电子响应文件的同一数字证书（CA锁）及电脑进行远程解密（各供应商磋商前及网上开评标系统公布供应商名单前，不要提前进行远程解密；具体解密时间在直播时采购代理机构工作人员会进行通知）。

五、开启

截止时间：2024年12月13日16时00分（北京时间）

地点：长春市二道区洋浦大街6999号凯利中心AB栋开标四室

六、公告期限

自本公告发布之日起5个工作日。

七、其他补充事宜

1.发布竞争性磋商公告的媒介：中国政府采购网、长春市公共资源交易网上同时发布。
    2.CA锁办理网址：请供应商自行办理CA锁，网址链接http://www.anxinca.com/kehu/zcy/kh-zcy-zsshenqing.html；办理联系方式：95763。
    3.收到 CA锁以后在“政采云”登陆界面，点击 CA 登录-CA 驱动下载-下载并安装政采云投标客户端和安信CA驱动，账号绑定CA后才能进行报价文件制作。
    4.未进行网上注册并办理 CA 认证的响应人将无法参与本次采购活动。数字证书办理时限为3-5个工作日，响应人须自行考虑办理时间，由于响应人自身原因在开启前无法完成办理，后果自负。

八、凡对本次采购提出询问，请按以下方式联系。

1、采购人信息

名称：长春市第十六中学

地址：吉林省长春市二道区长吉南线1170号

联系人：任主任

联系方式：13596197288

2、采购代理机构信息

名    称：长春中融工程项目管理咨询有限公司

地    址：长春市绿园区吾悦广场B座15楼

联 系 人：丁禄

电    话：18943921779

3.监督部门：长春市财政局政府采购管理工作办公室

联系方式:0431-89865653

注： 本招标公告内容有不一致之处，以最新发布的招标公告内容为准；本招标公告与招标文件内容有不一致之处，以招标文件内容为准。

- 第二章  供应商须知

## 供应商须知前附表

| - 序 号 | 名称 | 编列内容 |
| --- | --- | --- |
| 采购人 | 名称：长春市第十六中学 地址：吉林省长春市二道区长吉南线1170号 联系人：任主任 联系方式：13596197288 |  |
|  | 采购代理机构 | 名 称：长春中融工程项目管理咨询有限公司 地 址：长春市绿园区吾悦广场B座15楼 联 系 人：丁禄 电 话：18943921779 |
|  | 项目名称 | 长春市第十六中学校园安全监控系统 |
|  | 供货地点 | 采购人指定地点； |
|  | 资金来源 | 财政资金（已落实）； |
|  | 采购需求 | 校园安全监控系统(详见技术标准及货物需求)； |
|  | 供货期 | 合同签订后30日内安装调试完成并验收合格； |
|  | 质量标准 | 符合国家及行业规定的合格标准。 |
|  | 供应商资质条件、 能力和信誉 | （1）供应商应在中华人民共和国注册具有独立法人资格或其他组织，具有有效的营业执照且具有独立承担民事责任和履行合同所必需的设备和专业技术能力。 （2）供应商应按照《长春市财政局关于加强政府采购信用体系建设简化供应商资格条件有关事项的通知》（长财采购〔2022〕2066号）文件要求在投标文件中提交反映其财务状况、依法缴纳税收和社会保障资金情况的资格条件承诺函，并对资格条件承诺函有关内容的真实性、有效性、合法性负责； （3）拒绝列入政府取消投标资格记录期间的企业或个人参加投标； （4）供应商不得为“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）中列入失信被执行人，不得为“中国政府采购网”（www.ccgp.gov.cn）政府采购严重违法失信行为记录名单中被财政部门禁止参加政府采购活动的供应商（在处罚决定规定的时间和地域范围内）（详见财库〔2016〕125号文）；供应商在“中国裁判文书网”（http://wenshu.court.gov.cn）自行查询本公司行贿犯罪记录，且提供查询页面截图并加盖公章作为无行贿犯罪记录证明； （5）供应商参加政府采购活动前三年内在经营活动中没有重大违法记录； （6）与招标人存在利害关系可能影响招标公正性的法人、其他组织或者个人，不得参加投标。单位负责人为同一人或者存在控股、管理关系的不同单位，不得参加同一包投标。违反这两款规定的，相关投标均无效。 |
|  | 是否接受联合体参与 | ☑不接受 □接受 |
|  | 供应商提出问题的 截止时间 | 投标供应商提出问题的截止时间： 响应文件截止时间5日前 登录政采云平台https://www.zcygov.cn/在线申请提出问题，并电话通知代理机构。 |
|  | 采购人书面澄清的 时间 | 响应文件截止时间5日前，请潜在供应商在参加与本项目活动期间关注网站信息，所有有意愿的供应商有义务在网上自行查询，无需书面回复 |
|  | 偏离 | 不允许 |
|  | 分包 | 不允许 |
|  | 构成磋商文件的其他材料 | / |
|  | 供应商确认收到竞争性磋商文件澄清的时间 | 在收到相应澄清文件后 24 小时内 |
|  | 供应商确认收到竞争性磋商文件修改内容的时间 | 在收到相应修改文件后 24 小时内 |
|  | 构成响应文件的材料 | / |
|  | 采购预算 | 采购预算：190万元 注*投标报价不得超过最高投标限价。 |
|  | 投标有效期 | 投标截止之日后90天，从投标截止之日算起。 |
|  | 磋商保证金 | 1、对于诚信纪录良好的供应商不收取磋商保证金，但对于满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条有关规定，经信用中国网站查询存在行政处罚信息的供应商，采购人、采购代理机构可以按规定收取磋商保证金。符合要求的供应商可在响应文件中提供“信用中国” 网站查询无行政处罚信息的证明材料，并在截止时间前2日将截图发至采购代理机构； 2、磋商保证金：30000元。 3、递交形式：供应商自主选择支票、汇票、本票、保函、转账、电汇等形式； 收款单位：长春中融工程项目管理咨询有限公司 开户行：中国工商银行股份有限公司长春万达广场支行 帐 号：4200 2012 0900 0055 184 4、递交时间：供应商应于递交响应文件截止时间前递交，以到账为准。 采用银行保函形式提交的，供应商应当在提交响应文件截止时间前向采购代理机构递交保函原件。 5、未按竞争性磋商文件要求提交磋商保证金，或提交磋商保证金的账户名称与供应商名称不一致，按照无效投标处理。 注：供应商应在电汇或转账凭证上明确用途、项目名称及标段。递交完毕将磋商保证金递交凭证发送到568911755@qq.com邮箱内，联系项目负责人及时查账。 |
|  | 近年财务状况的年份要求 | 供应商应按照《长春市财政局关于加强政府采购信用体系建设简化供应商资格条件有关事项的通知》（长财采购〔2022〕2066号）文件要求在投标文件中提交反映其财务状况、依法缴纳税收和社会保障资金情况的资格条件承诺函 |
|  | 近年类似业绩的年份要求 | 2021年1月1日-至今 |
|  | 是否允许递交备选 响应方案 | 不允许 |
|  | 签字或盖章要求 | 按竞争性磋商文件中提供的格式及要求填写 |
|  | 响应文件份数 | （1）供应商在“政采云”平台（http：//www.zcygov.cn）上制作响应文件一份（此响应文件须上传至“政采云”平台）。 （2）纸质版响应文件份数要求：正本1份，副本2份，电子版2份（U盘） 供应商需将纸质版响应性文件及电子版文件（响应文件格式为签字盖章后的 PDF 及 word 版本）截止时间前递交至开标地点。纸质版响应文件为上传至“政采云”平台的电子打印版（打印后响应文件正本须盖章处仍须加盖公章，并编制目录页码）。 |
|  | 装订要求 | 左侧纵向装订成固定不可拆分的书册形式，建议胶装。 |
|  | 封套上写明 | 采购人名称： 采购人地址： 供应商地址： 供应商名称： (项目名称) 响应文件在 年 月 日 时 分前不得开启 |
|  | 递交响应文件截止时间 | 时间：2024年12月13日16时00分 |
|  | 递交响应文件地点 | 地点：长春市二道区洋浦大街6999号凯利中心AB栋开标四室。 |
|  | 是否退还响应文件 | 否 |
|  | 开启时间和地点 | 时间：2024年12月13日16时00分 地点：长春市二道区洋浦大街6999号凯利中心AB栋开标四室。 |
|  | 磋商程序 | 二次报价顺序：按递交响应文件顺序进行或由磋商小组确定的其它方式 |
|  | 磋商小组的组建 | 磋商小组构成：采购人代表0人、专家3人，共3人组成 专家确定方式：从评标专家库中随机抽取。 |
|  | 成交结果公告媒介及期限 | 中国政府采购网、长春市公共资源交易网。 公示期限：1个工作日 |
|  | 售后服务 | 1、免费质保期：3年的软件和硬件的免费升级和维护。 2、质保期内，提供免费上门服务，设备出现故障响应时间不超过1小时，如果需要到达现场，则投标人(10小时＜24小时)派技术人员到达现场解决问题。 |
|  | 是否授权磋商小组 确定成交供应商 | 否，磋商小组应当根据综合评分情况，按照评审得分由高到低顺序推荐前三名为成交候选供应商，原则上确定排序第一的成交候选供应商为本项目预成交供应商 |
|  | 采购代理服务费 | 参照国家发改委关于进一步放开建设项目专业服务价格的通知（发改价格【2015】299号）的收费标准。由中标单位一次性支付。 |
|  | 付款方式：以最终签订合同为准。 |  |
|  | 供应商不得以低于成本价不正当竞争，特制定如下预防措施： 1. 在评审过程中，供应商报价过低，有可能影响工程质量或者不能诚信履约的，评审小组应当要求其在合理的时间内提供书面说明，并提交相关证明材料，供应商不能证明其报价合理性的，评审小组应当将其作为无效处理。供应商的书面说明材料应当按照国家财务会计制度的规定要求，逐项就供应商提供的货物、工程和服务的主营业务成本、税金及附加、销售费用、管理费用、财务费用等成本构成事项详细陈述）。 2. 供应商书面说明应当签字确认或者加盖公章，否则无效。书面说明的签字确认，由其法定代表人或授权代表完成。 3.供应商提供书面说明后，评审小组应当结合采购项目采购需求、专业实际情况、供应商财务状况报告、与其他供应商比较情况等就供应商书面说明进行审查评价。供应商拒绝或者变相拒绝提供有效书面说明或者书面说明不能证明其报价合理性的或未在规定时间内递交有效书面说明书的，评审小组有权将其按废标处理。 |  |
|  | 构成本竞争性磋商文件的各个组成文件应互为解释，互为说明；如有不明确或不一致，构成合同文件组成内容的，以合同文件约定内容为准，且以专用合同条款约定的合同文件优先顺序解释；除竞争性磋商文件中有特别规定外，仅适用于磋商报价阶段的规定，按竞争性磋商公告、供应商须知、评审办法、响应文件格式的先后顺序解释；同一组成文件中就同一事项的规定或约定不一致的，以编排顺序在后者为准；同一组成文件不同版本之间有不一致的，以形成时间在后者为准。按本款前述规定仍不能形成结论的，由采购人负责解释。 |  |
|  | 电子标说明： 上传的电子证件及资料均需按要求签字盖章上传，否则按未签章处理。 投标文件电子版方面技术支持：95763 供应商在政府采购云平台（网址：http:// www.zcygov.cn）通过数字证书制作响应文件1份（此响应文件需上传至政府采购云平台，并在开标时持编制响应文件的供应商数字证书解密）。 备注： 响应文件电子版(U盘)按竞争性磋商文件规定执行，用数字证书编制的电子版按政府采购云平台要求进行投标操作。 响应文件解密：建议供应商自行携带笔记本电脑在开标现场进行解密。 |  |
| - 注：磋商公告与竞争性磋商文件有不一致之处以竞争性磋商文件为准。 |  |  |

一、总　则

1. 适用范围

1.1 本文件仅适用于本文件中所叙述的货物、工程和服务类采购项目。

2. 定义

2.1“采购人”是指：长春市第十六中学

2.2“采购代理机构”是指：长春中融工程项目管理咨询有限公司

2.3“供应商”是指响应本文件要求，参加磋商的法人或者其他组织。如果该供应商在本次磋商中成交，即成为“成交供应商”。

2.4“货物”是指各种形态和种类的物品，包括原材料、燃料、设备、产品等。

2.5“服务”是指除货物和工程以外的其他采购对象。

2.6“响应文件”是指：供应商根据本文件要求，编制包含报价、技术和服务等所有内容的文件。

3. 供应商的基本条件：见供应商须知前附表。

4. 磋商费用、代理服务费

4.1 磋商费用：供应商应自行承担所有与编写和提交响应文件有关的费用，不论磋商结果如何，采购人和采购代理机构在任何情况下无义务和责任承担此类费用。

4.2 代理服务费：本项目的代理服务费按须知前附表的规定执行，由成交供应商在领取成交通知书前，一次性向采购代理机构支付。

5. 联合体磋商： （本项目如不接受联合体磋商则不适用）

5.1根据《政府采购促进中小企业发展暂行办法》第六条规定，“鼓励大中型企业和其他自然人、法人或者其他组织与小型、微型企业组成联合体共同参加非专门面向中小企业的政府采购活动。联合协议中约定，小型、微型企业的协议合同金额占到联合体协议合同总金额30%以上的，可给予联合体2%-3%的价格扣除。联合体各方均为小型、微型企业的，联合体视同为小型、微型企业享受本办法第四条、第五条规定的扶持政策。组成联合体的大中型企业和其他自然人、法人或者其他组织，与小型、微型企业之间不得存在投资关系。”

二、磋商文件

6. 竞争性磋商文件（以下简称磋商文件）的组成

（1）磋商公告；

（2）项目采购需求；

（3）供应商须知；

（4）评审办法和评审标准；

（6）合同主要条款格式；

（7）响应文件格式。

7. 现场考察或答疑会

7.1 采购人、采购代理机构可以视采购项目的具体情况，按须知前附表的规定组织供应商进行现场考察或召开磋商前答疑会，但不得单独或分别组织只有一个供应商参加的现场考察和答疑会。

7.2 供应商考察现场或参加答疑会发生的费用自理。

7.3 供应商自行负责在考察现场或参加答疑会中所发生的人员伤亡和财产损失。

8. 磋商文件的澄清与修改

8.1 供应商应认真阅读磋商文件的采购需求，如发现需求中有误或要求不合理的，供应商必须在提交首次响应文件截止之日前，以书面形式向采购人、采购代理机构提出。

8.2 提交首次响应文件截止之日前，采购人、采购代理机构或者磋商小组可以对已发出的磋商文件进行必要的澄清或者修改，澄清或者修改的内容作为磋商文件的组成部分。澄清或者修改的内容可能影响响应文件编制的，采购人、采购代理机构应当在提交首次响应文件截止时间至少5日前，以书面形式通知所有获取磋商文件的供应商；不足5日的，采购人、采购代理机构应当顺延提交首次响应文件截止时间。

三、响应文件的编制

9. 响应文件编制基本要求

9.1供应商对响应文件的编制应按要求装订和封装。

9.2供应商提交的响应文件以及供应商与采购代理机构和采购人就有关磋商的所有来往函电均应使用中文。供应商提交的支持文件和印刷的文献可以使用别的语言，但其相应内容必须附有中文翻译文本，在解释响应文件时以翻译文本为主。

9.3供应商应认真阅读、并充分理解本文件的全部内容（包括所有的补充、修改内容），承诺并履行本文件中各项条款规定及要求。

9.4响应文件必须按本文件的全部内容，包括所有的补充通知及附件进行编制。

9.5如因供应商只填写和提供了本文件要求的部分内容和附件，而给评审造成困难，其可能导致的结果和责任（包括但不限于取消其磋商资格）由供应商自行承担。

9.6响应文件的组成。

响应文件应分为价格文件和商务技术文件两个部分组成。

9.6.1价格文件：见供应商须知前附表。

9.6.2 商务技术文件：见供应商须知前附表。

9.7 响应文件电子版：见供应商须知前附表。

9.8 响应文件有效期：见供应商须知前附表。

9.9 竞标保证金：见供应商须知前附表。

10. 计量单位

10.1除技术要求中另有规定外，本文件所要求使用的计量单位均应采用国家法定计量单位。

11.响应文件有效期

11.1响应文件有效期按须知前附表规定的期限，有效期不足的响应文件按无效处理。

11.2未成交的响应文件有效期内均应保持有效。

11.3成交供应商的响应文件自响应文件递交截止之日起至合同履行完毕止均应保持有效。

12.磋商保证金

12.1供应商必须按须知前附表的规定交纳磋商保证金，否则，其响应文件按无效响应处理。

12.2磋商保证金交纳方式：按须知前附表的规定。

12.3磋商保证金交纳截止时间：按须知前附表的规定。

12.4磋商保证金必须从供应商银行账户转出并到达指定银行账户。本项目不接受现金形式或从个人账户转出的磋商保证金。

12.5磋商保证金的退还均以转账形式退回到供应商原付款银行账户。

12.5.1未成交供应商的磋商保证金在成交通知书发出后五个工作日内无息退还。

12.5.2成交供应商的磋商保证金在成交供应商与采购人签订合同并送合同给代理机构存档后五个工作日内退还。

12.6供应商有下列情形之一的，磋商保证金将不予退还，作为违约金没收：

（1）供应商在提交响应文件截止时间后撤回响应文件的；

（2）供应商在响应文件中提供虚假材料的；

（3）除因不可抗力或磋商文件认可的情形以外，成交供应商不与采购人签订合同的；

（4）供应商与采购人、其他供应商或者采购代理机构恶意串通的；

（5）磋商文件规定的其他情形。

13. 磋商报价要求

13.1供应商必须就所投项目的全部内容作完整唯一报价，漏项报价的或有选择的或有条件的报价，其竞标将视为无效。

13.2 对于本文件中未列明，而供应商认为必需的费用也需列入总报价。在合同实施时，采购人将不予支付成交供应商没有列入的项目费用，并认为此项目的费用已包括在总报价中。

13.3成交供应商负责本项目所需服务的全部工作。

14.响应文件的份数、封装和递交

14.1 磋商响应文件的份数和封装

14.1.1供应商应将响应文件中“价格文件”和“商务技术文件”一并封装在一个外层信封中。

14.1.2响应文件的信封上应写明：

（1）竞争性磋商项目编号；

（2）竞争性磋商项目名称；

（3）供应商名称、地址、邮编。

14.2 响应文件的递交

14.2.1响应文件须于竞争性谈判文件中规定的时间前递交到指定地点位置。

14.2.2递交响应文件的地点：见“供应商须知前附表”。

14.2.3 供应商在提交响应文件截止时间前，可以对所提交的响应文件进行补充、修改或者撤回，并书面通知采购人、采购代理机构。补充、修改的内容作为响应文件的组成部分。补充、修改的内容与响应文件不一致的，以补充、修改的内容为准。

14.2.4迟交的响应文件

按《中华人民共和国政府采购法》的规定，逾期送达的或者未送达指定地点的响应文件，采购代理机构拒绝接收。

四、响应文件评审程序

15.磋商小组组建

15.1磋商小组由评审专家共3人以上（含3人）单数组成。

15.2评审专家应当从政府采购评审专家库内相关专业的专家名单中随机抽取。属于市场竞争不充分的科研项目，或需要扶持的科技成果转化项目，或情况特殊、通过随机方式难以确定合适的评审专家的项目，经主管预算单位同意，可以自行选定评审专家。技术复杂、专业性强的采购项目，评审专家中应当包含1名法律专家。

16.评审程序

16.1采购代理机构向磋商小组移交接收所有的响应文件。

16.2磋商小组评审响应文件

磋商小组在对响应文件的有效性、完整性和响应程度进行审查。

16.3澄清

磋商小组在对响应文件的有效性、完整性和响应程度进行审查时，可以要求供应商对响应文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容等作出必要的澄清、说明或者更正。供应商的澄清、说明或者更正不得超出响应文件的范围或者改变响应文件的实质性内容。

磋商小组要求供应商澄清、说明或者更正响应文件应当以书面形式作出。供应商的澄清、说明或者更正应当由法定代表人或其授权代表签字或者加盖公章。由授权代表签字的，应当附法定代表人授权书。供应商为自然人的，应当由本人签字并附身份证明（本项目如不接受自然人参与磋商，则不适用）。

16.4磋商

16.4.1磋商时间及地点：按须知前附表规定。

16.4.2供应商参加需要携带的材料：按须知前附表规定。

16.4.3磋商小组按须知前附表规定的磋商顺序，集中与单一供应商分别进行磋商，并给予所有参加磋商的供应商平等的磋商机会。

对于资格条件不符合的供应商或未实质性响应磋商文件的响应文件按无效响应处理，磋商小组应当告知有关供应商。

在磋商过程中，磋商小组可以根据磋商文件和磋商情况实质性变动采购需求中的技术、服务要求以及合同草案条款，但不得变动磋商文件中的其他内容。实质性变动的内容，须经采购人代表确认。

对磋商文件作出的实质性变动是磋商文件的有效组成部分，磋商小组应当及时以书面形式同时通知所有参加磋商的供应商。

供应商应当按照磋商文件的变动情况和磋商小组的要求重新提交响应文件，并由其法定代表人或授权代表签字或者加盖公章。由授权代表签字的，应当附法定代表人授权书。

磋商中，磋商的任何一方不得透露与磋商有关的其他供应商的技术资料、价格和其他信息。

采购代理机构对磋商过程和重要磋商内容进行记录，磋商双方在记录上签字确认。

16.5最后报价

16.5.1磋商文件能够详细列明采购标的的技术、服务要求的，磋商结束后，磋商小组应当要求所有继续参加磋商的供应商在规定时间内密封提交最后报价，提交最后报价的供应商不得少于3家（符合财库【2015】124号文规定的除外）。

16.5.2磋商文件不能详细列明采购标的的技术、服务要求，需经磋商由供应商提供最终设计方案或解决方案的，磋商结束后，磋商小组应当按照少数服从多数的原则投票推荐3家以上供应商的设计方案或者解决方案，并要求其在规定时间内密封提交最后报价。

16.5.3属于市场竞争不充分的科研项目，以及需要扶持的科技成果转化项目，提交最后报价的供应商可以为2家。

16.5.4根据财政部文件财库【2015】124号《财政部关于政府采购竞争性磋商采购方式管理暂行办法有关问题的补充通知》，采用竞争性磋商采购方式采购的政府购买服务项目（含政府和社会资本合作项目），在采购过程中符合要求的供应商（社会资本）只有2家的，竞争性磋商采购活动可以继续进行。采购过程中符合要求的供应商（社会资本）只有1家的，采购人（项目实施机构）或者采购代理机构应当终止竞争性磋商采购活动，发布项目终止公告并说明原因，重新开展采购活动。

16.5.5最后报价是供应商响应文件的有效组成部分。

16.5.6 已经提交响应文件的供应商，在提交最后报价之前，可以根据磋商情况退出磋商。采购人、采购代理机构将退还退出磋商的供应商的保证金。

16.5.7 响应供应商的报价均超过了采购预算，采购人不能支付的，磋商活动终止。

16.5.8低于成本报价

磋商小组在评审过程中发现供应商的总报价明显低于其他供应商的总报价或者明显低于采购预算价，有理由怀疑其报价可能低于其成本的，应当要求该供应商做出书面说明并提供相关证明材料。供应商不能合理说明或者不能提供相关证明材料的，视作该供应商报价以低于成本价，其响应文件无效。

17.最终磋商结束后，磋商小组不得再与供应商进行任何形式的商谈。

18.评审与比较

18.1经磋商确定最终采购需求和提交最后报价的供应商后，由磋商小组采用综合评分法对提交最后报价的供应商的响应文件和最后报价进行综合评分。

18.2评审原则。磋商小组必须公平、公正、客观，不带任何倾向性和启发性；不得向外界透露任何与评审有关的内容；任何单位和个人不得干扰、影响评审的正常进行。

18.3评标办法及标准详见第三章。

18.3.1小型和微型企业最终报价扣除计算。

按照《政府采购促进中小企业发展暂行办法》（财库[2011]181号），响应供应商认定为小型和微型企业（以响应文件提供的符合规定的有关证明材料为准）且所竞标产品均为小型和微型企业产品的，对最后报价给予6%的扣除，扣除后的价格为评标报价，即评标报价=最终磋商报价×（1-6%）；除上述情况外，评标报价=最终磋商报价。

按照《财政部、司法部关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）之规定，监狱企业视同小型、微型企业。

19.在评标过程中出现法律法规和磋商文件均没有明确规定的情形时，由磋商小组现场协商解决，协商不一致的，由全体磋商小组投票表决，以过半数以上专家的意见为准。

20.特别说明：

1.出现下列情形之一的，在评审过程中，取其中通过资格审查、符合性审查且报价最低的参加评审；当报价相同时，则由采购人自主选择确定一个参加评审的供应商：

（1）提供相同品牌产品的不同供应商参加单一产品的同一合同项下的政府采购活动的。

（2）提供核心产品品牌均相同的不同供应商参加非单一产品的同一合同项下的政府采购活动的。核心产品的名称应当在采购文件中载明。

2.供应商竞标所使用的资格、信誉、荣誉、业绩与企业认证必须为其组织所拥有。供应商竞标所使用的采购项目实施人员必须为该组织员工（必须为本法人或控股公司具有合法劳动关系的正式员工）。

3.供应商应仔细阅读竞争性谈判文件的所有内容，按照竞争性谈判文件的要求提交响应文件，并对所提供的全部资料的真实性合法性承担法律责任。

4.供应商在竞标活动中提供任何虚假材料,其竞标无效，并报监管部门查处；中标后发现的,采购人有权解除合同、没收定金，而且，未开始履行合同的，供应商按中标合同价格的30%承担违约金，已经开始履行合同的，供应商三倍返还采购人已经支付的合同价款。

5.有下列情形之一的视为供应商相互串通投标，响应文件将被视为无效：

（1）不同供应商的响应文件由同一单位或者个人编制；或不同供应商报名的IP地址一致的；

（2）不同供应商委托同一单位或者个人办理竞标事宜；

（3）不同的供应商的响应文件载明的项目管理员为同一个人；

（4）不同供应商的响应文件异常一致或报价呈规律性差异；

（5）不同供应商的响应文件相互混装；

（6）不同供应商的保证金从同一单位或者个人账户转出。

6.供应商有下列情形之一的，属于恶意串通行为：

（1）供应商直接或者间接从采购人或者采购代理机构处获得其他供应商的相关信息并修改其响应文件：

（2）供应商按照采购人或者采购代理机构的授意撤换、修改响应文件；

（3）供应商之间协商报价、技术方案等响应文件的实质性内容；

（4）属于同一集团、协会、商会等组织成员的供应商按照该组织要求协同参加政府采购活动；

（5）供应商之间事先约定一致抬高或者压低报价,或者在采购项目中事先约定轮流以高价位或者低价位成交,或者事先约定由某一特定供应商成交,然后再参加竞标；

（6）供应商之间商定部分供应商放弃参加政府采购活动或者放弃成交；

（7）供应商与采购人或者采购代理机构之间、供应商相互之间，为谋求特定供应商成交或者排斥其他供应商的其他串通行为。

7.关联供应商不得参加同一合同项下政府采购活动，否则响应文件将被视为无效：

（1）单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同的供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动；

（2）生产厂商授权给供应商后自己不得参加同一合同项下的政府采购活动；生产厂商对同一品牌同一型号的货物，仅能委托一个代理商参加竞标。

21.出现下列情形之一的，采购人或者采购代理机构应当终止竞争性磋商采购活动，发布项目终止公告并说明原因，重新开展采购活动：

（1）因情况变化，不再符合规定的竞争性磋商采购方式适用情形的；

（2）出现影响采购公正的违法、违规行为的；

（3）除本须知16.5.3、16.5.4及法律法规规定的情形外，在采购过程中符合要求的供应商或者报价未超过采购预算的供应商不足3家的。

22.在采购活动中因重大变故，采购任务取消的，采购人或者采购代理机构应当终止采购活动，通知所有参加采购活动的供应商，并将项目实施情况和采购任务取消原因报送本级财政部门。

五、确定成交供应商办法及结果公告

23. 采购代理机构应当在评审结束后2个工作日内将评审报告送采购人确认。采购人应当在收到评审报告后5个工作日，从评审报告提出的成交候选供应商中，按照排序由高到低的原则确定成交供应商，也可以书面授权磋商小组直接确定成交供应商。采购人逾期未确定成交供应商且不提出异议的，视为确定评审报告提出的排序第一的供应商为成交供应商。

24. 采购代理机构应当在成交供应商确定后2个工作日内，在省级以上财政部门指定的媒体上公告成交结果，同时向成交供应商发出成交通知书。采购人或采购代理发出成交通知书前，应当对成交供应商信用进行查询，对列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的供应商，取消其成交资格，并确定排名第二的成交候选人为成交供应商。

排名第二的成交候选人因前款规定的同样原因被取消成交资格的，采购人可以确定排名第三的成交候选人为成交人。

以上信息查询记录及相关证据与采购文件一并保存。

24.1根据《中华人民共和国政府采购法实施条例》第四十三条及《政府采购竞争性磋商采购方式管理暂行办法》财库〔2014〕214号第二十九条规定，成交结果公告内容包括成交供应商名称、地址和成交金额，主要成交标的的名称、规格型号、数量、单价、服务要求。

六、履约保证金（本项目如无履约保证金则不适用）

25.1成交供应商须于签订合同前按本须知前附表规定的金额直接缴入长春市第十六中学账户。否则,不予签订合同。

25.2签订合同后，如成交供应商不按双方签订的合同规定履约，则没收其全部履约保证金，履约保证金不足以赔偿损失的，按实际损失赔偿。

25.3履约保证金在成交供应商按合同约定交货验收合格后，由供应商向长春市第十六中学提供《政府采购项目履约保证金退付意见书》及《政府采购项目合同验收报告》（详见附件），长春市第十六中学在收到合格材料后5个工作日内以银行转账方式如数退还（不计利息）。

25.4在履约保证金退还日期前，若成交供应商的开户名称、开户银行、账号有变动的，请以书面形式通知采购代理机构，否则由此产生的后果由成交供应商自负。

七、签订合同

26.成交供应商在收到成交通知书后，在三十日内必须与采购人签订采购合同。

27.成交供应商拒绝签订采购合同的，采购人可以按本项目确定成交供应商办法确定其他候选供应商作为成交供应商并签订采购合同，也可以重新开展采购活动。拒绝签订采购合同的成交供应商不得参加对该项目重新开展的采购活动，其磋商保证金予以没收。

八、政府采购合同公告

28.根据《中华人民共和国政府采购法实施条例》第五十条规定，采购人应当自政府采购合同签订之日起2个工作日内，将政府采购合同在省级以上人民政府财政部门指定的媒体上公告，但政府采购合同中涉及国家秘密、商业秘密的内容除外。

九、适用法律

29.采购当事人的一切活动均适用《中华人民共和国政府采购法》、《政府采购竞争性磋商采购方式管理暂行办法》及相关规定。

十、其它内容

30. 招标代理服务收费标准：按投标须知相关条款执行。

31. 询问、质疑和投诉

31.1供应商对政府采购活动事项有疑问的，可以向采购人、采购代理机构提出询问。

31.2供应商认为采购文件、采购过程或成交结果使自己的合法权益受到损害的，应当在知道或者应知其权益受到损害之日起七个工作日内，以书面形式向采购人、采购代理机构提出质疑。具体计算时间如下：

（一）对可以质疑的采购文件提出质疑的，为收到采购文件之日；

（二）对采购过程提出质疑的，为各采购程序环节结束之日；

（三）对成交结果提出质疑的，为成交结果公告期限届满之日。

供应商对招标采购单位的质疑答复不满意或者招标采购单位未在规定时间内作出答复的，可以在答复期满后十五个工作日内向同级采购监管部门投诉。

31.3质疑、投诉应当采用书面形式，质疑书、投诉书均应明确阐述采购文件、采购过程、成交结果中使自己合法权益受到损害的实质性内容，提供相关事实、明确的请求、必要的证明材料，便于有关单位调查、答复和处理。

# 第三章  评标办法（综合打分法）

一、组成评标委员会

按照国家相关规定，采购人代表从专家库中随机抽取技术、经济等方面的专家组成评标委员会（以下简称“评委会”），评标委员会总人数为3人。为保证评标工作的顺利进行，在评委会成员中推举1名评委担任评委会主任，负责评标全面工作。

二、评标工作

评标工作分为初步评审和详细评审两个步骤。

- 初步评审。评委会全体成员对各供应商的投标文件进行初步评审，其初步评审不合格，投标按废标处理，通过初步评审的投标单位进行二次报价，投标报价以二次报价为准，下一步详细评审：

（2）详细评审。详细评审采用综合打分法，评委对供应商的投标文件进行综合打分。并向招标人推荐综合得分排名第一的供应商为预中标人。

三、评标报告

评标工作结束时，评委会将本项目评审结果向招标人提交书面“评标报告”，各评委对评标报告内容讨论通过后，在“评标报告”上签字，对评标结果予以确认。

初步评审

| 条款 | 评审因素 | 评审标准 |
| --- | --- | --- |
| 资格性 检查 | 供应商名称 | 与营业执照一致； |
|  | 报价函签字盖章 | 有法定代表人或其委托代理人签字或加盖单位章； |
|  | 响应文件格式 | 符合第六章“响应文件格式”的要求； |
|  | 报价唯一 | 只能有一个有效报价。 |
|  | 营业执照 | 具备有效的企业营业执照副本，响应文件内复印件加盖公章； |
|  | 财务状况 依法缴纳税收和社会保障资金 | 供应商应按照《长春市财政局关于加强政府采购信用体系建设简化供应商资格条件有关事项的通知》（长财采购[2022]2066号）文件要求在投标文件中提交反映其财务状况、依法缴纳税收和社会保障资金情况的资格条件承诺函，并对资格条件承诺函有关内容的真实性、有效性、合法性负责，响应文件内提供资格条件承诺函盖章原件； |
|  | 信誉 | （1）拒绝列入政府取消投标资格记录期间的企业投标； （2）未被工商行政管理机关在全国企业信用信息公示系统（www.gsxt.gov.cn）中列入严重违法失信企业名单； （3）不接受被列入失信被执行人名单、重大税收违法失信主体、政府采购严重违法失信行为记录名单的供应商参与投标，供应商在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）无任何不良信用记录，须提供 查询项的截图证明； （4）供应商或其法定代表人、拟委任的项目经理未在“中国裁判文书网”（wenshu.court.gov.cn）上有行贿犯罪行为。 （5）与招标人存在利害关系可能影响招标公正性的法人、其他组织或者个人，不得参加投标 响应文件内附截图及承诺书加盖公章，否则按废标处理。 |
| 符合性 检查 | 投标内容 | 符合第二章“供应商须知”规定。响应文件主要内容字迹清晰、无不可辨认内容。 |
|  | 供货期 | 合同签订后30日内安装调试完成并验收合格 |
|  | 质量标准 | 符合国家及行业规定的合格标准 |
|  | 磋商有效期 | 提交响应文件截止时间后90天（日历日） |
|  | 磋商保证金 | 符合第二章“供应商须知”前附表第5条规定 |
|  | 采购需求 | 符合第四章“技术标准及货物需求”的相关规定 |
|  | 权利义务 | 符合第五章“合同条款及格式”的相关规定 |
|  | 质量标准和要求 | 符合磋商文件规定 |
|  | - 最终报价 | 最高投标限价：190万元。 注*投标报价不得超过最高投标限价。 |

注：（1）不符合以上内容之一的按不合格处理，不合格的打“×”；合格的打“√”。评审结论相应的写“不合格”或“合格”。

（2）上述内容中有一项评审不合格的，投标按废标处理，不进入详细评审。

详细评审

| 序号 | 评审因素 | 评分标准 | 分值 |
| --- | --- | --- | --- |
| 一、价格评分30分 |  |  |  |
| 1 | 磋商报价 | 综合评分法中的价格分统一采用低价优先法计算，即满足磋商文件要求且最后报价最低的投标单位的价格为磋商基准价，其价格分为满分。 报价得分计算：以满足招标文件要求且最低法的报价为基准价，其报价得分为满分30分。其他投标单位报价得分计算公式：报价得分=（基准价/报价）×30 | 30 |
| 二、技术部分40分 |  |  |  |
| 技术部分（40分） | 投标货物性能、参数符合招标文件要求的程度，优4分；一般3-2分；差或没有得1-0分 |  | 4 |
|  | 投标货物质量及可靠性，优4分；一般3-2分；差或没有得1-0分 |  | 4 |
|  | 设备的寿命、经营成本的优劣程度，优4分；一般3-2分；差或没有得1-0分 |  | 4 |
|  | 供应商拟配主要人员的技术力量，优4分；一般3-2分；差或没有得1-0分 |  | 4 |
|  | 投标货物配备合理性，优4分；一般3-2分；差或没有得1-0分 |  | 4 |
|  | 备品备件和专用工具的供应情况，优4分；一般3-2分；差或没有得1-0分 |  | 4 |
|  | 设备及产品的规格、性能的保障措施，优4分；一般3-2分；差或没有得1-0分 |  | 4 |
|  | 设备的交付计划及保障措施，优4分；一般3-2分；差或没有得1-0分 |  | 4 |
|  | 关于安装、试运行、性能考核及验收的安排；设备组装调试及验收的措施，优4分；一般3-2分；差或没有得1-0分 |  | 4 |
|  | 供应商提供的免费专业培训，培训方案详细可行，得4分；培训方案一般，得3-1分；没有不得分 |  | 4 |
| 三、商务部分30分 |  |  |  |
| 类似业绩 （10分） | 近三年（2021年-2023年）的类似业绩，一个业绩得2分，最多得10分（提供中标通知书或合同协议书，否则不得分）。 |  | 10 |
| 产品技术参数的响应程度 | 技术指标中每有一项技术参数负偏离的扣2分，最多扣10分。配置不详，技术参数不清，有缺漏项同样视为负偏离。 |  | 10 |
| 合同履约期限 | 合同签订后30日内安装调试完成并验收合格，在合同履约期限基础上每提前1日交付得1分，最多得4分。以投标文件中开标一览表填写的为准。 |  | 4 |
| 设备出现故障响应时间 | 响应时间为1小时，如果需要到达现场，则投标人5小时内派技术人员到达现场解决问题。得3分 响应时间为1小时，如果需要到达现场，则投标人10小时内派技术人员到达现场解决问题。得2分 响应时间为1小时，如果需要到达现场，则投标人(10小时＜24小时)派技术人员到达现场解决问题。得1分 以投标文件商务偏离表中响应内容为准，附从投标人单位注册地址到采购人地址高德、百度等地图驾车路线截图为准，未提供或与实际情况不符不得分。 |  | 3 |
| 优惠条件（3分） | 供应商提出的采购人可以接受的合理、实质性的优惠条件进行评价，每提供一项得1分，最多得3分，无不得分。 |  | 3 |

本次评标采用综合评分法，评标委员会对满足招标文件实质性要求的投标文件，按照本章规定的评分标准进行打分，并按得分由高到低顺序推荐中标候选人， 但投标报价低于其成本的除外。综合评分相等时，以投标报价低的优先；投标报价也相等的，企业实力、其他因素逐项对比以各项分数高者优先。如各项分数都相等时，由采购人代表随机抽取确定。

2.1初步评审标准

2.1.1 形式评审标准：见评标办法前附表。

投标单位有任何一项不满足形式评审标准，视为未通过形式评审，不再进入后续评标。

2.1.2 资格评审标准：见评标办法前附表。

投标单位有任何一项不满足 资格评审标准，视为未通过资格评审，不再进入后续评标。

2.1.2 响应性评审标准：见评标办法前附表。

投标单位有任何一项不满足响应性评审标准，视为未通过响应性评审，不再进入后续评标。

2.2 分值构成与评分标准

2.2.1 分值构成

(1)技术部分：见评标办法前附表；

(2)投标报价：见评标办法前附表；

(3)其他评分因素：见评标办法前附表。

2.2.2 评标基准价计算

评标基准价计算方法：见评标办法前附表。

2.2.3 评分标准

(1)技术部分评分标准：见评标办法前附表；

(2)商务投标报价评分标准：见评标办法前附表；

(3)其他因素评分标准：见评标办法前附表。

2.2.4小型和微型企业产品价格扣除：

（1）供应商为小型或微型企业（包括成员均为小型或微型企业的联合体）且投标产品/服务含小型或微型企业产品/服务时，报价给予K1的价格扣除（K1的取值为6%），即：评标价=核实后的投标价-小微企业产品核实价×K1；

（2）供应商为大中型企业和其他自然人、法人或者其他组织与小型、微型企业组成是联合体，且联合体协议中约定小型、微型企业的协议合同金额（必须为本企业承担的服务）占到联合体协议合同总金额30%以上的，对联合体报价给予K2的价格扣除（K2的取值为2%），即：评标价=核实后的投标价-小微企业产品核实价×K2；

（3）本条款所称小型或微型企业应当符合以下条件：符合《工业和信息化部、国家统计局、国家发展改革委员会、财政部关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业【2011】300号）规定的对小型或微型企业的划分标准，并且提供本企业承担的服务；

（4）参加政府采购活动的中小微企业应当提供《中小微企业声明函》（见第六章投标文件参考格式）。

（5）组成联合体的大中型企业和其他自然人、法人或者其他组织，与联合体中的小型、微型企业之间不得存在投资关系；

（6）本条款中（1）和（2）两种价格扣除规则不得同时适用。

3.评标程序

3.1初步评审

3.1.1 评标委员会可以要求供应商提交第二章“供应商须知”规定的有关证明和证件，以便核验。评标委员会依据本章第2.1款规定的标准对投标文件进行初步评审。有一项不符合评审标准的，作投标被否决处理。

3.1.2 供应商有以下情形之一的，其投标作否决处理：

(1)第二章“供应商须知”中规定的任何一种情形的；

(2)串通投标或弄虚作假或有其他违法行为的：

(3)不按评标委员会要求澄清、说明或补正的。

3.1.3 投标报价有算术错误的，评标委员会按以下原则对投标报价进行修正，修正的价格经供应商书面确认后具有约束力。供应商不接受修正价格的，其投标作否决处理。

(1)投标文件中的大写金额与小写金额不一致的，以大写金额为准：

(2)总价金额与依据单价计算出的结果不一致的，以单价金额为准修正总价，但单

价金额小数点有明显错误的除外。

3.2 详细评审

3.2.1评标委员会按本章第2条款规定的量化因素和分值进行打分，并计算出综合打分得分。

(1)按本章第2.2.4(1)目规定的评审因素和分值对技术部分计算出得分A；

(2)按本章第2.2.4(2)目规定的评审因素和分值对商务部分计算出得分B；

3.2.2 评分分值计算保留小数点后两位，小数点后第三位“四舍五入”。

3.2.3 供应商得分=A+B。

3.3 投标文件的澄清和补正

3.3.1 在评标过程中，评标委员会可以书面形式要求供应商对所提交投标文件中不明确的内容进行书面澄清或说明，或者对细微偏差进行补正。评标委员会不接受供应商主动提出的澄清、说明或补正。

3.3.2 澄清、说明和补正不得改变投标文件的实质性内容(算术性错误修正的除外)。供应商的书面澄清、说明和补正属于投标文件的组成部分。

3.3.3 评标委员会对供应商提交的澄清、说明或补正有疑问的，可以要求供应商进一步澄清、说明或补正，直至满足评标委员会的要求。

3.4 评标结果

3.4.1 除第二章“供应商须知”前附表授权直接确定中标人外，评标委员会按照得分由高到低的顺序推荐3家中标候选人。

3.4.2 评标委员会完成评标后，应当向采购人提交书面评标报告。

四、政府采购政策应用说明

（一）政策性扣除计算方法

1、供应商符合小型、微型企业或监狱企业条件的，其投标价格将按相应比例进行扣除，用扣除后的价格参与评标（计算价格分）。

（1）依照《关于印发<政府采购促进中小企业发展暂行办法>的通知》（财库〔2011〕181号）之规定，小型、微型企业应当同时符合以下条件：

①本企业符合中小企业划分标准（中小企业划分标准是指国务院有关部门根据企业从业人员、营业收入、资产总额等指标制定的中小企业划型标准，详见《关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业〔2011〕300号））。

②提供本企业制造的货物、承担的工程或者服务，或者提供其他中小企业制造的货物，本项所称货物不包括提供或使用大型企业注册商标的货物。

注：小型、微型企业提供中型企业制造的货物的，视同为中型企业；小型、微型、中型企业提供大型企业制造的货物的，视同为大型企业，投标价格不予扣除。

（2）依照《财政部、司法部关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）之规定，监狱企业应当符合以下条件：

①监狱企业是指由司法部认定的为罪犯、戒毒人员提供生产项目和劳动对象，且全部产权属于司法部监狱管理局、戒毒管理局、直属煤矿管理局，各省、自治区、直辖市监狱管理局、戒毒管理局，各地（设区的市）监狱、强制隔离戒毒所、戒毒康复所，以及新疆生产建设兵团监狱管理局、戒毒管理局的企业。

②监狱企业参加政府采购活动时，应当提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）或财政部门出具的属于监狱企业的证明文件，视同小型、微型企业。

2、供应商为非联合体的情况下投标价格扣除方式：对小型、微型企业给予6%的扣除，以扣除后的投标价格参与评标（计算价格分）。

供应商声明为中、小、微型企业或监狱企业的，应按磋商文件规定提供真实的、充分的证明材料供评标委员会审定（小微企业在响应文件中提供企业所在地的县级以上中小企业主管部门出具的证明文件，监狱企业在响应文件中提供上述部门出具的证明文件）。

# 第四章 技术标准及货物需求

| 序号 | 标的名称 | 具体参数值或功能要求表述 | 数量及单位 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 400万筒形网络摄像机 | 1.采用深度学习硬件及算法，支持越界侦测，区域入侵侦测，进入区域侦测和离开区域侦测，支持联动声音报警。 2.人脸抓拍：支持对不同目标进行检测、抓拍，最多同时检测10张。 3.最高分辨率可达2560 × 1440 @25 fps，在该分辨率下可输出实时图像。 4.支持背光补偿，强光抑制，3D数字降噪，数字宽动态，适应不同环境。 5.支持Smart265/264编码，可根据场景情况自适应调整码率分配，有效节省存储成本。 6.支持萤石平台，海康互联接入。 7.1个内置麦克风，1个内置扬声器，支持双向语音对讲。 8.支持最大256 GB Micro SD/Micro SDHC/Micro SDXC卡本地存储。 9.智能补光，支持暖光/红外双补光，红外光最远可达30 m，暖光最远可达20 m。 10.符合IP66防尘防水设计，可靠性高。 11.传感器类型：1/2.7" Progressive Scan CMOS。 12.最低照度：彩色：0.005 Lux @（F1.2，AGC ON），0 Lux with Light。 13.最大图像尺寸：2560 × 1440。 14.宽动态：数字宽动态。 15.焦距&视场角：8 mm，水平视场角：43.4°，垂直视场角：23.8°，对角视场角：50.4°。 16.补光灯类型：智能补光，可切换白光灯、红外灯。 17.补光距离：红外光最远可达30 m，白光最远可达20 m。 18.防补光过曝：支持。 19.红外波长范围：850 nm。 20.视频压缩标准：主码流：H.265/H.264。 21.子码流：H.265/H.264/MJPEG。 22.网络：1个RJ45 10 M/100 M自适应以太网口。 23.SD卡扩展：内置MicroSD/MicroSDHC/MicroSDXC 插槽，最大支持256 GB。 24音频：1个内置麦克风，1个内置扬声器，1路输入（Line in）：2芯端子，最大输入幅值：3.3 Vpp，输入阻抗：2.2 kΩ，接口类型：非平衡。 25.防护：IP66 。 | 145台 |
| 2 | 摄像机支架 | 1.壁装支架。 2.外观： 白色。 3.适用范围 适合枪型、筒型、一体型摄像机壁装。 4.材料 ：铝合金。 5.调整角度： 水平：360°，垂直：-45°~45°。 6.尺寸 70×97.1×173.4mm。 7.重量 201g。 | 145个 |
| 3 | 400万半球网络摄像机 | - 最高分辨率可达2560 × 1440 @25 fps。 - 支持用户登录锁定机制，及密码复杂度提示。 - 支持SmartIR，防止夜间红外过曝。 - 支持背光补偿，强光抑制，3D数字降噪，数字宽动态，适应不同环境。 - 支持ROI感兴趣区域增强编码。 - 支持开放型网络视频接口，ISAPI，SDK，GB28181协议。 7.1个内置麦克风。 - 智能补光，支持白光/红外双补光，红外光最远可达30 m，暖光最远可达20 m。 - 符合IP66防尘防水设计，可靠性高。 9.传感器类型：1/2.7" Progressive Scan CMOS。 10.最低照度：彩色：0.005 Lux @（F1.2, AGC ON），0 Lux with IR。 11.最大图像尺寸：2560 × 1440。 12.宽动态：数字宽动态。 13.调节角度：水平：0°~360°，垂直：0°~75°，旋转：0°~360°。 14.焦距&视场角：2.8 mm：水平视场角：94°，垂直视场角：49°，对角视场角：114°。 4 mm，水平视场角：70°，垂直视场角：35°，对角视场角：85°。 6 mm，水平视场角：46°，垂直视场角：24°，对角视场角：54°。 8 mm，水平视场角：43°，垂直视场角：24°，对角视场角：50°。 15.红外波长范围：850 nm。 16.防补光过曝：支持。 17.补光灯类型：智能补光，可切换白光灯、红外灯。 18.补光距离：红外光最远可达30 m，白光最远可达20 m。 19.恢复出厂设置：支持客户端或浏览器恢复。 20.供电方式：DC：12 V ± 25%，支持防反接保护。 21.PoE：IEEE 802.3af，CLASS 3。 22.电流及功耗：DC：12 V，0.42 A，最大功耗：5 W。 23.带包装重量：440 g 。 24.防护：IP66。 | 97台 |
| 4 | 400万防拥挤摄像机 | 1.传感器类型：1/2.7" Progressive Scan CMOS。 2.最低照度：彩色：0.005 Lux @（F1.2，AGC ON）。 3.黑白：0.001 Lux @（F1.2，AGC ON），0 Lux with IR。 4.焦距&视场角：2.8 mm：水平视场角：98.4°，垂直视场角：53.2°，对角视场角：115.4°。 5.补光灯类型：4颗混光灯珠 默认红外，可切换至暖白光。 6.补光距离：白光：普通监控：最远可达30 m。 7.红外：普通监控：最远可达50 m。 8.防补光过曝：支持。 9.红外波长范围：850 nm 。 10.最大图像尺寸：2560 × 1440。 11.视频压缩标准：主码流：H.265/H.264。 12.子码流：H.265/H.264/MJPEG。 13.接口类型：外甩线。 14.网络：1个RJ45 10 M/100 M自适应以太网口。 15.SD卡扩展：内置MicroSD/MicroSDHC/MicroSDXC插槽，最大支持256 GB。 16.音频：1路输入（Line in），1路输出（Line out），接口类型open裸线，2个内置麦克风，1个内置喇叭。 17.PoE：802.3at，Type 2，Class 4。 18.电源接口类型：3芯接口。 19.防护：IP67。 | 12台 |
| 5 | 扬声器 | 1.线性音频输入,可以播放外部音源。 2.支持多通道接收处理功能。 3.内置3M音频存储空间，可以通过外置USB接口擦除拷贝6首音乐，通过拨码开关选择预设音乐信号，通过触发播放预设语音节目。 4.内部功放具备过热、过压、短路等保护功能。 5.输出音量可调节。 6.高保真度音箱功放，内置D类数字功放，效率高。 7.安装方式简便易捷。 8.DC12V直流电工作。 9.支持三组2芯报警开关量输入，最多可接三组不同报警信号。 10.额定功率:10W/8Ω。 11.灵敏度:90dB±2dB。 12.频率响应:100Hz～16KHz。 13.输入电压:DC12V-15V/2A。 14.传输线缆:USB公头；2芯音频输入口；三组2芯报警开关量；圆口电源线。 15.尺寸:286mm*196mm*110mm。 16.使用温度:-15℃~55℃。 17.重量:净重2.4kg。 预录语音： 1、你好，欢迎光临（女声）。 2、贵重物品，请勿触碰（女声）。 3、上下楼梯，请靠右边走，不要拥挤（女声）。 4、人多拥挤，请照看好您的行李物品。 5、警戒区域，请尽快离开。 6、您已进入监控区域，你的行为将被实时记录，请注意言行举止。 | 12台 |
| 6 | 电源适配器 | 1.DC12V电源适配器。 2.颜色: 黑色。 3.安装方式: 壁挂式。 4.输入规格: AC176V~260V，50Hz，0.8A。 5.输出规格: 额定：DC12V/1.5A；最大：DC12V/2.0A。 6.输入效率≥85.00%。 7.负载调整率: ±5%。 8.纹波/噪声: 150mVp-p。 9.输出功率: 24W Max。 10.输入接口: 3C插头。 11.输出接口形式: ø5.5×2.1×10mm。 12.线长: 800mm。 13.工作温度和湿度: 0℃~40℃,湿度10%~90%(无凝结)。 14.产品尺寸（mm）: 75.0(L)*35.0(W)*28.0(H)。 | 266个 |
| 7 | 电梯摄像机 | 1.传感器类型：1/3" Progressive Scan CMOS。 2.最低照度：彩色：0.005 Lux @（F1.2，AGC ON），0 Lux with IR。 3.宽动态：120 dB。 4.调节角度：水平：-15°~15°，垂直：0°~75°。 5.焦距&视场角：2 mm，水平视场角：122.6°，垂直视场角：71.7°，对角视场角：140° 2.8 mm，水平视场角：98.2°，垂直视场角：54.2°，对角视场角：114.6° 4 mm，水平视场角：78.3°，垂直视场角：42.9°，对角视场角：91.2°。 6.补光灯类型：红外灯。 7.补光距离：最远可达10 m。 8.防补光过曝：支持。 9.红外波长范围：850 nm。 10.最大图像尺寸：2688 × 1520（默认2560 × 1440）。 11.视频压缩标准：主码流：H.265/H.264。 12.子码流：H.265/H.264/MJPEG。 13.第三码流：H.265/H.264。 14.网络：1个RJ45 10 M/100 M自适应以太网口。 15.SD卡扩展：内置MicroSD/MicroSDHC/MicroSDXC插槽，最大支持256 GB。 16.音频：1路输入（Line in），最大输入幅值：3.3 Vpp，输入阻抗：4.7 kΩ，接口类型：非平衡。 1路输出（Line out），最大输出幅值：3.3 Vpp，输出阻抗：100 Ω，接口类型：非平衡 1个内置麦克风，1个内置扬声器 17.报警：1路输入，1路输出（报警输出最大支持DC12 V，30 mA）。 18.PoE：802.3af，36 V~57 V，0.20 A~0.13 A，最大功耗：7.5 W。 19.防护：IK08 。 | 1台 |
| 8 | 电梯无线网桥 | 1.2.4G电梯网桥，802.11n制式。 2.发射功率：20dBm。 3.天线增益：8dBi，水平60°，垂直30°，定向天线。 4.成对包装，距离100米。 5.单网口设计。 | 1台 |
| 9 | 防水电源适配器 | 1.DC12V电源适配器。 2.颜色: 白色。 3.安装方式: 壁挂式。 4.输入规格: AC170V~240V，50/60Hz，0.7A。 5.输出规格: 额定：DC12V/1.5A；最大：DC12V/2.0A。 6.负载调整率: ±5%。 7.纹波/噪声: 120mVp-p。 8.输出功率: 24W Max。 9.输入接口: 3C插头。 10.输出接口形式: ø5.5×2.1×11mm。 11.线长: 80mm。 12.工作温度和湿度: 0℃~40℃,湿度10%~85%(无凝结)。 13.产品尺寸（mm）: 133(L)*80.5(W)*34.2(H)。 | 1个 |
| 10 | 智能球型摄像机 | 1.设备由全景通道和细节通道组成，全景通道内置1个镜头、1颗白光补光灯、1颗红外补光灯，细节通道内置1个镜头、3颗红外补光灯，内置2个GPU芯片、2个靶面尺寸为1/2.8英寸传感器、1个RJ45接口、1个麦克风、1个扬声器、1个SD卡槽，可同时输出全景视频图像和细节视频图像。其中全景镜头可手动调节，上下调节角度为7°~17°。 2.可通过客户端软件或IE浏览器可以发起双向语音对讲和单向语音广播。 3.全景支持最大2560 × 1440 @30 fps高清画面输出；细节支持最大2560 × 1440 @30 fps高清画面输出。 4.设备红外照射距离：全景：红外30m，白光30m；细节：红外40m，细节通道:光学变倍≥12倍;数字变倍≥16倍。 5.设备球机水平旋转范围:0°~350°垂直旋转范围:-5°~90°；全景镜头可手动调节，上下调节角度为7°~17°。 6.当触发移动侦测、进入区城、离开区域、越界侦测或区域入侵报警时，可在报警时间内联动声音报警。 7.在双路模式下，2路画面可实现画中画显示，其中悬浮画面可手动拖动，并可切换悬浮画面对应的通道。 8.在全景通道下，当有目标触发区域入侵、越界、进入区域、离开区域等智能分析事件时且开启细节通道的联动跟踪抓拍功能时，可联动细节通道摄像机进行目标跟踪，可支持水平360°的目标跟踪。 9.设备支持IP66防护等级，工作温湿度：-30 ℃~50 ℃。 10.支持画质优先、存储优先、均衡模式、自定义4种编码模式(默认画质优先):存储优先模式采用H265编码，可降低码流大小。 11.全景通道、细节通道均支持人、车目标区域入侵检出，当有人或车辆进入检测区域时，可进行声光报警提示。 | 22台 |
| 11 | 全景球型摄像机 | - 传感器类型：【全景】1/1.8＂ progressive scan CMOS,【细节】1/1.8＂ progressive scan CMOS。 2.最低照度：【全景】0.0005Lux/F1.0（彩色），0.0001Lux/F1.0（黑白）；【细节】星光级超低照度，0.0005Lux/F1.2（彩色），0.0001Lux/F1.2（黑白），0 Lux with IR。 3.宽动态：全景不支持，细节支持120dB超宽动态。 4.光学变倍：40倍。 5.焦距：【全景】2.8 mm；【细节】6~240 mm。 6.视场角：水平视场角 56.6-1.8度(广角-望远)。 7.垂直视场角 33.7-1.0度(广角-望远)。 8.对角线视场角 63.4-2.0度(广角-望远)。 9.防补光过曝：支持 。 10.水平范围：360°。 11.垂直范围：-15°-90°(自动翻转)。 12.水平速度： 水平键控速度：0.1°-210°/s,速度可设;水平预置点速度：240°/s。 13.垂直速度：垂直键控速度：0.1°-150°/s,速度可设;垂直预置点速度：200°/s 。 14.主码流帧率分辨率：全景：50Hz: 25fps (5520×2400, 3840×1680, 2784×1200) 60Hz: 30fps (5520×2400, 3840×1680,2784×1200) 细节：50Hz:25fps。 (2560x1440,1920×1080,1280×960,1280x720) 60Hz:30fps (2560x1440,1920x1080,1280x960,1280x720)。 15.视频压缩标准：H.265;H.264;MJPEG。 16.音频输入：1路音频输入，音频峰值：2-2.4V[p-p]，输入阻抗：1 kΩ±10%。 17.音频输出：1路音频输出，线性电平，阻抗:600Ω。 18.支持撞击报警功能，当设备外壳受到外力撞击时，可给出语音报警提示。 19.支持目标过滤功能，在区域入侵、越界入侵、进入区域、离开区域、徘徊、快速移动、停车、物品遗留及物品移除的智能行为分析事件中，可以设置不少于4个检测区域，每个检测区域可设置目标尺寸范围，产品应仅对预设尺寸阈值范围内的目标的智能行为进行检测。 20.支持参数配置调用功能，全景通道、细节通道可分别配置10套前端设备参数，并且可通过调用预置点对前端设备进行切换。 - 21.防护：IP67; 6000V 防雷、防浪涌、防突波，符合GB/T17626.2/3/4/5/6四级标准 。 | 1台 |
| 12 | 摄像机支架 | 1.长壁装。 2.颜色：铂晶灰。 3.材质：铝合金。 | 1个 |
| 13 | 集线器 | 1、千兆电口≥24个， 千兆 SFP光口≥2个。 2、交换性能≥250Gbps，包转发率≥45Mpps。 3、相对湿度：10%～90% RH 无凝结。 4、工作温度：0°C～45°C。 5、支持IEEE 802.3az 标准的 EEE节能技术：当EEE使能时，从而大幅度的减小端口在该阶段的功耗，达到了节能的目的。 6、支持端口保护、隔离，支持CPU保护功能。 | 20台 |
| 14 | 光电模块 | 1.千兆20公里单模双纤模块。 2.不分收发。 3.TX1310nm/1.25G。 4.RX1310nm/1.25G。 5.接口：LC。 6.传输距离：20km。 7.工作温度：0～70℃。 8.SFP。 9.发射光功率:-6～-1dBm。 10.接收灵敏度（低值）:-21dBm。 | 20个 |
| 15 | 监控汇聚集线器 | 1.接口：24 个千兆SFP光口； 4个千兆Combo口； 4个万兆SFP+光口；1个Console口； 1个Manage口。 2.交换容量：496Gbps/4.96Tbps。 3.包转发率：156Mpps/168Mpps。 4.VLAN：4K。 5.组播条目：≥1K。 6.MAC：16K。 7.工作温度：-5℃～45℃。 8.存储温度：-40℃～70℃。 9.重量：2.82kg。 10.外观尺寸(mm)：440 × 220 ×44。 11.整机功耗：60W。 | 1台 |
| 16 | 集线器 | 1、千兆电口≥8个，千兆光口数≥2个。 2、交换性能≥56Gbps，包转发率≥14.88Mpps。 3、工作温度：0°C～45°C。 4、支持Auto-MDIX功能，自动识别直通网线和交叉网线。 | 21台 |
| 17 | 光电模块 | 1.传输专用。 2.TX/RX1310nm/1.25G。 3.接口：LC。 4.单模/双纤/双向。 5.传输距离：20km。 6.工作温度：-40～85℃。 7.SFP。 8.发射光功率:-6～-1dBm。 9.接收灵敏度（低值）:-21dBm。 | 21个 |
| 18 | 拼接可视组件 | 1拼接可视组件尺寸为：46 inch；单元物理拼缝≤3.5mm，物理分辨率达到1920×1080，对比度达到1000：1。 2.响应时间≤8ms，显示色彩达到16.7M，亮度达到500cd/㎡，图像显示清晰度达到1000TVL。 3.内置MPEG、JPEG和 Real media解码器，支持点播U盘、移动硬盘中的视频、图片、音频或文本资源。 4.屏幕支持防灼烧功能，能够有效改善液晶长时间显示静态画面时造成的残影现象。 5.拼接屏具备智能温控功能，当屏幕温度在55-60℃之间时，会提醒用户温度过高，请及时通风；当温度超过60℃，屏幕会立即进入休眠状态；等温度降至50℃以下会被唤醒或者通过遥控器主动唤醒。 6.支持4比3、16比9、点对点等比例显示。 7.内置智能系统，可快速读取显示屏信息，包括屏幕背光源、亮度、对比度、分辨率等基本信息。 8.支持通过客户端和软件控制屏幕，不需要遥控器的接入，实现遥控器的所有功能。 9.可通过客户端或菜单设置屏幕ID，ID属性包含行、列，实现自动分配ID。 10.设备支持不断电待机功能，当无任何信号输入时，设备在规定时间内自动待机节能，当有信号接入时，设备能快速开机，正常显示。待机功耗低于0.5W。 | 13台 |
| 19 | 拼接可视组件支架-框架 | 1.产品尺寸：46英寸-新型模块化-框架。 2.产品配置：左右上封板。 3.前开门/前封板，后留空。 4.材质：优质冷轧钢板(SPCC)，材料厚度从T1.0~T5不等。 5.颜色：黑色。 6.净重：18kg/个。 7.厚度：400mm。 8.表面处理：静电喷塑，涂层厚度>60微米。 | 13台 |
| 20 | 拼接可视组件支架-底座 | 1.产品规格：46英寸-新型模块化-底座 。 2.产品配置：左右上封板。 3.前开门/前封板，后留空。 4.材质：优质冷轧钢板(SPCC)，材料厚度从T1.0-T5不等。 5.颜色：黑色。 6.净重：28kg/个。 7.厚度：400mm。 8.表面处理：静电喷塑，涂层厚度>60微米。 | 5台 |
| 21 | 视音频线缆 | 1.端子镀金，耐氧化，阻抗小，信号传输更稳定。 2.端子内部特殊设计，增强端子和线缆连接强度。 3.环保加厚外被，耐磨不易破裂，经久耐用。 4.支持HDMI 4K30Hz型号稳定传输。 5.即插即用，无需驱动程序。 6.线缆类型（音视频线）：铜缆。 7.视频版本：HDMI 1.4。 8.支持最大分辨率：4K 30Hz。 9.接口类型：HDMI 。 | 13台 |
| 22 | 监控室解码器 | 1.具有16个HDMI输出接口、1个VGA输入接口、1个DVI输入接口、2个USB口、1个语音对讲输入、1个语音对讲输出、16个音频输出、8个报警输入、8个报警输出、1个RS485接口、8个CVBS输出接口（通过转接头实现）、1个RS232接口，2个千兆网口、2个光口。采用AC220V电源供电。 2.具有1个电源指示灯、1个VGA信号接入指示灯和1个DVI信号接入指示灯 3.支持对输入的视频画面进行90°、180°、270°旋转显示。 4.支持黑白名单功能，可设置256个黑白名单；当设置白名单时，只允许白名单IP访问设备；当设置黑名单时，黑名单内IP无法访问设备。 5.支持PC 软件客户端、WEB 浏览器客户端、平台客户端、IPAD、可视化触控平台方式访问管理。 6.可通过设备抓屏软件，将远程电脑桌面实时解码上墙显示，画面帧率可达30fps。 7.可通过客户端软件设置HDMI接口输出分辨率为3840*2160(30Hz、1920*1080(50Hz)、1920*1080(60Hz))、1680*1050(60Hz)、1600*1200(60Hz)、1280*1024(60Hz)、1280*720(60Hz)、1280*720(50Hz)、1024*768(60Hz)。 8.支持1、2、4、6、8、9、10、12、16、25、36画面分割显示；支持平均分割；支持分割线开启/关闭设置，支持底色设置功能。 9.通过客户端软件将1路输入视频图像发送至多个输出接口拼接显示。 10.可将当前的解码输出模式设置为一个场景，可保存多个场景，并可通过客户端软件切换场景提供封面。 11.通过DVI-I视频输入接口接入分辨率为1920*1080(60Hz)、1680*1050(60Hz)、1600*1200(60Hz)、1440*900(60Hz)、1366*768(60Hz)、1280*1024(60Hz)、1280*1024(50Hz)、1280*960(60Hz)、1280*800(60Hz)、1024*768(60Hz)、1280*720(60Hz)、1280*720(50Hz)、800*600(60Hz)的视频图像并显示。 12.通过VGA视频输入接口接入分辨率为1920*1080(60Hz)、1680*1050(60Hz)、1600*1200(60Hz)、1440*900(60Hz)、1366*768(60Hz)、1280*1024(60Hz)、1280*960(60Hz)、1280*1024(50Hz)、1280*800(60Hz)、1024*768(60Hz)、1280*720(60Hz)、1280*720(50Hz)、800*600(60Hz)的视频图像并显示。 13.支持客户端软件设置底色，当无解码画面时，设置输出显示该底色。 14.可通过客户端软件将显示窗口在多个显示屏间进行拖动或跨屏显示，并可调节显示窗口大小。 15.支持视频轮巡功能，并可在客户端软件设置轮巡计划。 16.支持NTP校时及客户端软件手动校时两种校时方式。 | 1台 |
| 23 | 门卫室解码器 | 超高清解码器 1.视频输入 1.1支持电脑、视频会议终端等视频输入信号源，支持2路1080P@50/60 或1路4K@30，通过HDMI 1.4本地输入，HDMI可内嵌音频。 1.2支持网络IPC、NVR等设备类型作为网络信号源输入 视频输出。 1.3支持HDMI 1.4视频信号输出，支持4K分辨率（3840 × 2160@30 Hz）超高清输出，输出采用帧同步技术，保证所有输出口的图像完全同步。 1.4支持两种音频输出方式：HDMI内嵌音频和外置音频输出。 视频编解码 1.5采用H.264/H.265编码标准，默认采用H.265，支持子码流及主码流编码。 1.6支持网络设备解码，支持H.264、H.265、Smart264、Smart265、MJPEG、HIK264等主流码流格式，支持PS、TS、ES、RTP等主流封装格式，支持子码流及主码流切换。 1.7最大支持3200w分辨率解码，具有32个解码通道，支持32路200W视频同时解码上墙。 1.8支持加密码流、多轨码流、智能码流解码；支持码流修改和切换；支持解码异常提示。 电视墙功能 1.9支持单面电视墙拼接、开窗、窗口跨屏漫游、场景轮巡和窗口轮巡功能，单屏支持3个1080P或2个4K图层，单窗口支持1/2/4/6/8/9/12/16/25窗口分屏功能，整机最大支持64个场景，整机支持256个平台预案轮巡组。 1.10支持RTP\RTSP协议进行网络源预览，可通过smartwall客户端进行桌面投屏上墙。 1.11支持电视墙界面对网络信号源云台八个方向、自动扫描、光圈、调焦、聚焦、调用预置点等操作。 1.12支持电视墙窗口开始/停止预览、开始/停止解码、开始/停止轮巡、打开/关闭声音、置顶、置底等操作。 2.视频解码格式：H.264，H.265，Smart264，Smart265，MJPEG。 3.解码分辨率：最高3200W像素。 4.视频解码通道：64。 5.视频解码能力：H.264/H.265：支持2路3200W，或2路2400W，或4路1200W，或8路800W，或10路600W，或16路400W，或32路1080P，或64路720P及以下分辨率实时解码。 6.MJPEG：4路1080P及以下分辨率实时解码。 7.HIK264：2路720P及以下分辨率实时解码。 8.单口画面分割数：1,2,4,6,8,9,12,16,25。 9.场景数量：64。 10.视频输出分辨率：3840 × 2160@30 Hz、2560 × 1440@30 Hz、1920 × 1200@60 Hz、1920 × 1080@60 Hz、1920 × 1080@50 Hz、1680 × 1050@60 Hz、1600 × 1200@60 Hz、1280 × 1024@60 Hz、1280 × 720@60 Hz、1280 × 720@50 Hz、1024 × 768@60 Hz。 11.视频输出接口类型：4路HDMI 1.4，支持4K。 12.视频输入分辨率：3840×2160@30Hz、1920×1200@60Hz、1920×1080@60Hz、1920×1080@50Hz、1280×720@60Hz、1280×720@50Hz、1600×1200@60Hz、1280×960@60Hz、1680×1050@60Hz、1440×900@60Hz、1366×768@60Hz、1280×1024@60Hz、1024×768@60Hz。 13.视频输入接口：2路HDMI 1.4，最大支持4K（仅奇数口）。 14.音频输入接口：2路HDMI内嵌 。 15.音频输出接口数：4。 16.音频输出接口类型：HDMI内嵌或DB15转BNC独立音频输出。 17.音频解码格式：G711-A, G711-U, G722.1, G726-16/U/A, MPEG, AAC-LC, PCM。 18.产品尺寸（宽x高x深）：440 mm × 44.5 mm × 320.8 mm。 19.机箱接口：RJ45 10M/100 M/1000 Mbps 自适应以太网接口*1； 光口 100base-FX/1000base-X*1， 支持光电自适应；报警输入*8；报警输出*8；232接口 *1（RJ45）；485接口*1；USB 2.0接口*2。 20.净重：≤ 5.20 Kg。 21.功耗：＜ 50 W。 | 1台 |
| 24 | 监控分控终端 | 1. CPU：Intel十二代 Core i5处理器或以上，主频≥2.5GHz 、≥6核处理器12线程，三级缓存≥18MB。 2. 内存：8G DDR4 3200MT/s内存或以上。 3. 硬盘：512G M.2 SSD硬盘。 4. 网络通信：支持1000Mbps。双独立网卡。网口支持wake on LAN。 5. 集成标准声卡、USB键盘、鼠标；前置面板：USB3.0≥6个；TypeC≥1个；麦克风输入≥1个，音频输出≥1个。后置面板：USB2.0≥4个；HDMI输出≥1；VGA输出≥1。DP输出≥1；音频接口≥1；麦克风输入≥1；RJ45≥2。 6. 显示屏：≥23.8英寸 。 7. 电源：≤300W 。 | 3台 |
| 25 | 监控中心网络突发事件应急疏散系统 | 应急疏散系统主机（1台）： 1.主机和分机内置代表≥4种事件的报警按键，包括：暴力、火灾、地震和空袭。当按下报警按键时，主机、提示屏、室内功放可发出相应的警报声和语音疏散声，可通过主机和提示屏的显示屏显示报警信息、地点和疏散方向指示，并可通过微信小程序和WEB浏览器显示报警信息，同时可向设定的紧急联系人以电话、短信方式发送报警信息。 2.可通过长按主机的“启停”键切换静默模式和正常模式；在静默模式下，主机、分机、提示屏、室内功放的停用指示灯应点亮，按下主机或分机的报警按键，均不能触发系统报警，计划播报、即时播报、开关量输入联动和烟感联动报警功能应失效。 3.具有警报声、语音疏散引导、文字显示警情和上报地点、楼层与疏散方向指示等警示功能。 4.可联动系统提示屏、功放、太阳能室外功放等设备进行警报输出。 5.从按压主机或分机的按键触发报警开始，至主机、提示屏和室内功放发出报警的响应时间≤3秒，可通过微信小程序和WEB浏览器设置报警循环次数和间隔时间。 6.主机和分机具有消音复位功能，报警发生后，可通过主机或分机的“复位”键消除当前报警音。 7.可通过微信小程序和 WEB 浏览器查看实时报警信息和历史警报信息，包含：报警内容、上报地点和发生时间。 可以给设定的紧急联系人以电话、短信方式通知警情信息。 8.具有≥5路警报联动输出功能（含总联动输出和单独警情联动输出），可以联动其他系统或者外部警报设备。 9.支持计划播报功能，可通过微信小程序和 WEB 浏览器设置计划播报的文字、语音、音频文件等播报内容（包括：日常安全教育、音乐、打铃、诗词文化、日期和时段等）。 10.具有校端管理功能，包括：用户管理、播报管理、设备管理、单位管理、设备自检与巡检、设置紧急联系人信息、查看操作日志、以大屏方式显示分析数据等。 11.具有局端管理功能，包括：用户管理、单位管理、以大屏方式显示管辖区域内的分析数据等。 12.可通过WEB浏览器对设备进行分组、参数配置（包括：安装地址、各报警声音和文字播报内容）、查看设备状态、异常设备和设备日志、批量设置设备参数等。 13.具有设备自检功能，可对设备进行单个自检或定期巡检，以大屏方式显示定期巡检信息。 14.具有应急演练功能，管理员可通过微信小程序发起演练任务，其他人员可通过小程序参与演练，并通过小程序拍照上传，结束演练，可统计演练排名。 15.具有设备二维码身份识别功能，可通过微信小程序扫码每个设备的二维码，查看设备信息。 16.电子时钟功能：主机和提示屏可显示日期和时间，可通过无线网络自动校时，与北京时间误差应不大于1s。 17.主机、分机、提示屏、室内功放内置备用电池，在备用电池充满电情况下待机运行10h后可报警10min.。 18.联动报警：当外接烟雾探测报警器或摄像机发出警报时，可联动触发主机报警并可显示报警信息和位置。 19.按键：≥6个按键，分别为暴力、火灾、地震、空袭、复位、启停按键。 20.指示灯：主机、分机、提示屏、室内功放均具有≥6个指示灯； 21.主机具有不少于1路音频功放输出、1路音频信号输 出、2路开关量联动输入、5路开关量联动输出和1路12V直流电源输出； 主机、提示屏、分机、室内功放之间通过无线网络传输方式进行通讯。 应急疏散系统平台（1套）： 22.应急疏散功能：当接收到警报信号时，触发全网进行应急疏散指引，同时，PC端、手机微信小程序，可弹出具体警报类型、详细报警地址，同时播放消息提醒声音。并立即向紧急联系人发送短信和拨打电话；方便办公的老师、在上课学生、安保负责人通过显示屏显示内容及声单辩别何种突发事件来临，做出正确的应对措施。 23.应急演练功能：可辅助校园进行暴力、火灾、地震、空袭的安全演练，可统计各班级安全演练的疏散时间并自动排名，分析全校的疏散时效。 24.即时播报功能：可通过WEB端、微信小程序进行即时播报的编辑，可自定义文字、语音、音频文件等播报内容，实现发送通知、迎宾语等功能。 25.计划播报指挥调度功能：可通过WEB端、手机微信小程序进行计划播报节目单的编辑，可自定义文字、语音、音频文件等播报内容，可设置播报日期、时段及工作日，实现日常安全教育、课间音乐、打铃、诗词文化输出等功能。 26.远程管理功能：可通过WEB端、手机微信小程序进行进行系统远程管理。 27.用户管理功能：可进行用户权限管理、管理员权限交接。 28.校端管理功能：支持学校管理员进行本校的用户管理、指挥调度、设备管理、单位管理、设备自检与巡检、系统管理、设置紧急联系人的信息、查看本单位的操作日志、数据大屏查看安全演练数据分析等。 29.局端管理功能：支持教育局端管理员进行用户管理、单位管理、系统管理、数据大屏查看、管辖单位演练数据分析等。 30.设备管理功能：可对设备进行分组、参数配置（设定安装地址、各警情的声音和文字播报内容）、设备状态、异常设备、设备日志、设备参数等管理。 31.设备自检功能：可对设备进行单个自检或定期巡检，对设备的软硬件功能进行检验，定期巡检可自动提前提醒管理员。 32.双服务器运营：具有双台服务器同时运行、数据互为备份、任何一台服务器关机不影响系统正常运行。 应急疏散系统分机（1台）：功能特性 33.具有“暴力、火灾、地震、空袭”四大突发事件报警功能，可通过对应的按键触发警报。警报信息可自定义。报警按键具有防误触功能。 34.可联动系统主机、提示屏、功放、太阳能室外功放等设备进行警报输出。 35.具有1路警报联动输出功能，可以联动其他系统或者外部警报设备。 36.具有消音复位功能，可通过“复位”键复位并消除当前的警报信息。 37.具有设备自检、定期巡检功能，保障设备正常运行。 38.具有2路开关量联动输入。 39.具有备电功能，支持停电运行。 40.具有12V直流电源输出，可驱动外部警报设备。 41.具有设备二维码，方便进行设备组网、维护。 42.采用独立无线通讯技术，不依赖校园网络，通讯距离不受限制，内置天线。 43.设备软件可进行远程自动升级。 性能指标 44.按键：5个按键，分别为暴力、火灾、地震、空袭、复位。 45.指示灯：≥2个指示灯。 46.开关量输入：2路，无源干节点输入，内置电源。 47.开关量输出：1路总联动输出，触点容量：250Vac/5A，30Vdc/5A。 48.12V电源输出：1路12V/1A的直流电源输出。 49.后备电池：待机时间≥5小时，工作时间≥10分钟； 50.通讯：广域无线通讯，内置天线。 51.报警响应时间：≤5秒。 52.电源：AC220V±10%。 53.功耗：≤24W。 54.整机尺寸：≥300x155x65mm。 应急疏散系统显示屏（1台）： 55.可接收并输出“暴力、火灾、地震、空袭”等警报信息，具有警报声、语音疏散引导、文字显示警情和上报地点、楼层与疏散方向指示等警示功能。 56.可接收并输出即时播报、计划播报的相关内容，实现发送通知、迎宾语、日常安全教育、课间音乐、打铃、诗词文化输出等功能。 57.具有≥1路警报联动输出功能，可以联动其他系统或者外部警报设备。 58.支持设备自检、定期巡检功能，保障设备正常运行。 598.具有≥2路开关量联动输入，可灵活设置对应的文字、语音、音频文件等警报内容，可实现第三方报警联动、视频人群密度检测等联动输入。 60.具有备电功能，支持停电运行。 61.具有内置扬声器。 62.具有音频信号输出，可外接校园广播。 63.具有大屏幕LED彩屏显示功能。 64.具有电子时钟功能。 65.具有设备二维码，方便进行设备组网、维护。 66.采用独立无线通讯技术，不依赖校园网络，通讯距离不受限制，内置天线。 67.设备软件可进行远程自动升级。 性能指标 68.指示灯：≥2个指示灯。 69.音频输出：≥1路音频信号输出。 70.开关量输入：≥2路，无源干节点输入，内置电源。 71.开关量输出：≥1路报警联动输出，触点容量：250Vac/5A，30Vdc/5A。 72.后备电池：待机时间≥5小时，工作时间≥10分钟。 73.通讯：广域无线通讯，内置天线。 74.报警响应时间：≤5秒。 75.电源：AC220V±10%。 76.功耗：≤48W。 烟感（1台）：功能特性 77.烟雾探测。 78.火灾预警。 79.声光报警。 80.自检测试。 81.防潮设计。 82.联动校园应急疏散系统报警。 83.分体式设计，烟感与通讯模块无需接线，360度自由旋转安装。 84.内置NB卡设计，避免长时间NB裸露在外灰尘与潮气带来的短路与短路造成不良。 性能指标 85.工作电源：DC3V。 86.待机电流：<12uA。 87.报警方式：LED&蜂鸣器。 88.报警声强：>85dB。 89.防火等级：V0。 | 1套 |
| 26 | 网络监控键盘 | 1.屏幕区和摇杆区采用分体设计。 2.支持网络方式接入本司全系列DVR、DVS、NVR、网络摄像机、球机等设备。 3.支持在触控屏上预览图像或通过HDMI/DVI将图像投到外接显示屏上。 4.支持控制视频综合平台、解码器、多屏控制器或NVR&解码上墙一体机，直观展示电视墙布局。 5.支持云台控制，支持预置点、巡航设置与调用。 6.支持回放硬盘录像机上的录像文件，支持控制解码器回放。 7.支持抓图、录像功能，文件保存至U盘或上传至FTP服务器。 8.支持最多添加8000台设备，支持以ONVIF协议接入设备。 9.支持通过excel批量添加点位，借助U盘导入。 10.两级用户权限，支持32个用户 ，1个admin管理员用户和31个操作员用户。 11.支持接入iSecure（海豚）平台。 12.支持U盘升级及导入/导出配置文件。 13.支持接入综合安防平台。 14.支持语音识别，通过指定的语音指令实现快捷切换操作。 15.显示屏：10.1英寸TFT LCD。 16.控制方式：网络方式。 17.电源：DC12V/POE。 18.功耗：≤15W。 19.尺寸(宽*高*深)：404mm（长）*180mm（宽）*163mm（高）。 20.重量：≈1.7KG。 21.最大解码分辨率：4路1080P或1路4K 。 22.工作温度：-10℃--＋55℃。 23.工作湿度：10％--90％。 24.网络接口：1个。 25.WiFi：1个。 26.串行接口：不支持。 27.语音对讲输入：1个，3.5mm立体声。 28.语音对讲输出：1个，3.5mm立体声。 29.摇杆类型：四维单按键摇杆。 30.USB接口：USB2.0x2。 31.视频接口：DVIx1;HDMIx1。 | 1台 |
| 27 | 网络存储设备 | - 视频输出：2路HDMI，1路VGA。 - 视频输出模式：HDMI1与VGA1同源，主辅口独立异源。 - HDMI输出：2路，HDMI1分辨率：4K（4096×2160）/24Hz, 4K（3840×2160）/30Hz，2K（2560×1440）/60Hz，1080P（1920×1080）/60Hz，UXGA（1600×1200）/60Hz，SXGA（1280×1024）/60Hz，720P（1280×720）/60Hz，XGA（1024×768）/60Hz HDMI2分辨率：1080P（1920×1080）/60Hz，UXGA（1600×1200）/60Hz，SXGA（1280×1024）/60Hz，720P（1280×720）/60Hz，XGA（1024×768）/60Hz。 - VGA输出：1路，VGA1分辨率：1080P（1920×1080）/60Hz，UXGA（1600×1200）/60Hz，SXGA（1280×1024）/60Hz，720P（1280×720）/60Hz，XGA（1024×768）/60Hz。 - 预览分屏：1/4/6/8/9/16/25/32/64画面。 - 辅口分屏：1/4/6/8/9/16/25/32画面。 - 视频解码格式：H.265;H.264;H.264+和H.265+;SVAC;MPEG4;MJPEG。 - 解码能力：16路1080P。 - 同步回放：16路。 - 视频接入路数：64。 - 网络输入带宽：320Mbps。 - 网络输出带宽：256Mbps。 - 录像分辨率：12MP/8MP/7MP/6MP/5MP/4MP/3MP/1080p/UXGA/720p/VGA/4CIF/DCIF/2CIF/CIF/QCIF - 电源：ATX电源。 - 电源规格：100~240VAC。 - 风扇：2个风扇，不支持调速。 - 功耗（不含硬盘）：≤ 85 W。 - 工作温度：工作：0℃～50℃， 储藏：-10℃～70℃。 - 机箱：3U机箱-翻盖面板。 - 尺寸：445mm（宽）*496mm（深）*146mm（高）。 21.重量（不含硬盘）；11.5KG。 22.音频解码格式：G.711ulaw;G.711alaw;G.722;G.726;AAC;MP2L2;PCM。 23.音频输出：1路，RCA接口（线性电平，阻抗：1KΩ）。 24.语音对讲输入：1个，RCA接口（电平：2.0Vp-p，阻抗：1KΩ）。 25.红外遥控：不支持。 26.盘位：16个SATA接口（前置热插拔）。 27.单盘容量：最大支持12TB。 28.网络接口：2个，RJ45 10M/100M/1000M自适应以太网口。 29.串行接口：1个，RS-232 DB9接口 1个，RS-485串行接口（全双工） 1个，KB接口。 30.USB接口：2个USB 2.0（前置），2个USB 3.0（后置）。 31.报警输入输出：16进4出。 32.网络协议：IPv6, HTTPS, UPnP, SNMP, NTP, SADP, SMTP, NFS, iSCSI, PPPoE, DDNS。 33.网口工作模式：多址模式;容错模式。 34.远程连接数：128。 | 5台 |
| 28 | 硬盘 | 1.硬盘容量：6TB。 2.接口速率：≥6Gb/秒。 3.接口类型：SATA3.0。 4.转速：≥7200rpm。 | 80块 |
| 29 | 智能视频管理平台 | 1.具有1个DP接口、2个HDMI接口、1个VGA接口、4个RJ45 10/100/1000Mbps 自适应以太网口；7个USB接口（其中5个USB2.0接口,2个USB3.0接口）、1个RS-232接口、1个RS-485接口、16路报警输入接口、4路报警输出接口；2路音频输入（其中1路3.5mm），2路音频输出（其中1路3.5mm）、 5个SATA 3.0接口。 2.支持视频预览、录像回放、即时回放、录像剪辑、手动录像和录像下载时叠加水印。 3.支持在线和离线GIS地图、静态地图导入，同时支持对一个区域添加多张静态地图，支持在地图上添加标记、收藏、测量、放大缩小等基本地图工具，支持地图上资源点的搜索，实现在地图上资源的快速定位，支持资源点报警时，在地图上发生颜色变化，按不同等级的报警显示报警数，并显示报警列表。 4.支持以脸搜脸的多脸模式，上传一张图片中有多个人脸时，可对图片中的多个人脸一次识别后依次选择进行以脸搜脸，无需多次上传，人脸数最大不超过五个。 5.支持门禁权限自动下发更新数据到设备；可配置固定时间、固定次数自动下发异动的门禁权限，包含卡、人脸、指纹；支持人员的卡权限在平台进行权限认证，当卡权限还未下发到设备时，平台可以根据刷卡事件进行人员权限判断并进行反控开门；支持人员通行记录区分：内部人员、外部人员、陌生人员。 6.支持纯车牌，车主卡辅，纯卡片，卡主车辅四种识别模式；支持新能源车牌识别。支持自动放行、手动放行、车卡一致和单进单出等多种放行模式；支持车位满时固定车辆、临时车辆自动放行；支持零收费时的自动放行，支持特殊车辆自动放行，支持特定节日车辆自动免费放行。 7.支持车辆进出可通过LED屏和语音播报两种方式来展示车辆信息，收费信息，停车时间等内容并且内容都可以自定义，支持固定车到期提醒，提醒方式为LED屏展示提醒和语音提醒，支持一户多车功能；支持客户端、LED屏、语音提示“一户多车”：支持一户多车车主查询。 8.支持视频事件级联，包括：穿越警戒面、进入区域、离开区域、区域入侵、人员聚集。 9.支持人脸事件级联，包括高频人员、陌生人、重点人员。 10.支持报警事件级联，包括入侵包括报警和紧急报警，入侵报警包括：子系统-布防、子系统-撤防、子系统-消警、防区-旁路、防区-旁路恢复、防区-报警。 11.支持停车场事件级联，包括黑名单、车辆入场、车辆出场。 12.支持内置800多条风险台账，风险位置包括：包括设备设施、消防设施、校舍安全、重点部位；风险点包括消防控制室、操场、厕所、教室、会议室、实验室、就餐区、图书馆、宿舍等。 13.支持内置13张风险公告栏、7张岗位告知卡，尺寸：40CM*60CM。风险公告栏包括：化学实验室、计算机教室、生物实验室、食堂、图书馆、卫生保健室、物理实验室、操场、门卫室、室外厕所、围墙、消防水泵房、校门口。岗位告知卡包括：室外、食堂、化学品室、教学楼公共区域、教学楼教师办公室、实验室管路员、图书馆管理员、校门口告知卡、校园保安。 14.组织人员数据同步：支持同步组织、人员、人脸、卡片数据；组织数据包括：组织名称等；人员数据包括：姓名、工号、性别、证件号、所属组织等；卡片数据包括：卡号、对应人员。 15.到校离校信息查询： 支持 查询 平台人员门禁通行数据， 包括 人员姓名、人员类型、所属部门、学工号、设备名称、出入时间。 16.支持多色彩（红、橙、黄）展示运行告警状态，支持告警统计、概览、处理，支持告警记录查看、查询，支持告警单条、批量处理；支持系统最近7天每日告警数统计，支持评分量化系统监控指数，显示系统运行状态。 17.支持对监控点、编码设备的在线状态进行设备巡检，并以统计图方式展示巡检结果；支持对监控的图像进行视频质量诊断，图像异常项包括图像偏色、噪声干扰、图像过暗、图像过亮、视频丢帧、视频抖动、对比度异常、条纹干扰、视频遮挡、信号丢失、图像黑白、图像模糊、场景变换、视频剧变。 18.支持人员信息采集，可对人脸照片质量进行评价（合格/不合格），采集方式包括：①通过多功能采集仪在线采集人脸、指纹、身份证信息；②在公网或内网环境下，通过APP实现人脸照片采集；③通过人证比对设备实现离线或在线采集人脸照片；④通过平台批量导入人脸照片，并验证人脸照片命名、大小和质量是否符合要求。 19.支持业务应用组件化，各组件独立运行、维护，支持独立安装或卸载。 20.支持多类数据自定义扩展，包括门禁事件展示信息与查询信息自定义扩展、巡更点自定义扩展、车辆和卡片信息自定义扩展、停车场放行规则自定义扩展、停车场收费规则自定义扩展、停车场支付方式自定义扩展。 21.支持根据用户使用习惯自定义配置快捷功能入口，支持首页投放大屏展示，支持最近7天每日的用户活跃数统计。 22.支持开启SVC解码功能，可同时回放5路400W分辨率、H.264/H.265编码格式的视频图像，解码总资源为10个1920×1080格式的视频图像。 23.支持接入高级移动侦测的相机，移动侦测报警能够区分是人、车还是其它目标产生，可录像和记录报警信息。 | 1台 |
| 30 | 监控网络集线器 | 1、主控槽位≥2，业务槽位≥3，交换容量≥50Tbps/183Tbps；包转发率≥10000Mpps/37000Mpps。 2、整机支持≥2个电源模块，支持电源N+N备份； 3、本次实配业务版2块，主控板2块，千兆光口48个、千兆电口48个、万兆光口8个、电源2个。 4、支持横向N:1虚拟化（N≥2），可以将多台物理设备虚拟化为逻辑上的一台设备，支持业务卡堆叠，可灵活配置堆叠方式；支持将虚拟集群系统的距离延伸至80KM，灵活方便，打破了传统集群技术的地域限制性。 5、支持静态配置和动态学习MAC地址，遵循IEEE 802.1d标准，支持配置MAC地址老化时间，支持VLAN 交换，支持default VLAN，支持Access、Trunk、Hybrid方式。 6、支持基于L2/L3/L4的ACL流识别与过滤安全机制，支持对组播、广播、未知单播报文的抑制功能，支持 DHCP Relay、 DHCP Server。 7、支持交换机通过可视化面板可呈现业务板卡背板带宽利用率，对每一块业务板卡使用情况一目了然。 8、支持交换机板卡面板及可视化，整体机框状态直观可视，电源风扇、风扇状态可视，异常情况直观可视。 9、支持堆叠系统可视化，主备交换机同框展示，并可通过切换了解主备交换机机框板卡状态，支持交换机堆叠跨框链路双向流量可视，感知时间轴流量情况，异常流量直观可视。 10、支持交换机电源系统无冗余、N+1冗余、N+N冗余方式选择，并且可一键设置业务板上电优先级。 11、支持业务板卡一键复位、下电、移除等功能，并支持可编辑板卡名称。 12、支持通过控制器平台跨广域网、NAT远程管理智能交换机，支持通过APP进行远程管理，并且可以修改交换机网络配置 。 | 1台 |
| 31 | 光电模块 | 1.千兆20公里单模双纤模块。 2.不分收发。 3.TX1310nm/1.25G。 4.RX1310nm/1.25G。 5.接口：LC。 6.传输距离：20km。 7.工作温度：0～70℃。 8.SFP。 9.发射光功率:-6～-1dBm。 10.接收灵敏度（低值）:-21dBm。 | 48个 |
| 32 | 光纤配线架 | 1.规格：12芯满配。 | 20套 |
| 33 | 机柜 | 1.42U。 2.19英寸标准。 3.钢化玻璃前门配备高级弹力锁，六角网孔后门。 4.方孔条镀锌，其余脱脂，磷化，静电喷塑。 5.2055mm*600mm*600mm。 | 5台 |
| 34 | 机柜 | 1.42U。 2.19英寸标准。 3.钢化玻璃前门配备高级弹力锁，六角网孔后门。 4.方孔条镀锌，其余脱脂，磷化，静电喷塑。 5.2055mm*1000mm*600mm。 | 2台 |
| 35 | 机柜 | 1.类型：9U服务器机柜（钢化玻璃门）。 2.装载机型：KVM、服务器、交换机等。 3.材质：优质冷轧钢板。 4.表面处理：脱脂 磷化 静电喷涂。 | 10台 |
| 36 | 机柜 | 1.24U。 2.19英寸标准。 3.钢化玻璃前门配备高级弹力锁，六角网孔后门。 4.方孔条镀锌，其余脱脂，磷化，静电喷塑。 5.1200mm*600mm*600mm。 | 1台 |
| 37 | 理线架 | 1.规格：1U，24口理线架。 | 30个 |
| 38 | 监控杆 | - 材质：镀锌钢管。 - 尺寸：3.5米。 - 表面：静电烤漆。 | 21套 |
| 39 | 防水箱 | - 规格：室外防水箱，配备插排，空开，浪涌保护器。 - 表面处理：抗氧化喷漆处理。 - 箱门：带锁侧开门。 | 21套 |
| 40 | 操作台 | - 尺寸：1800mm（W）*750mm（H）*900mm（D）。 - 框架金属材质，桌面E1级防火密度板。 前后门带有散热孔，前后通透走风。 | 1台 |
| 41 | ODF | 1.规格：144芯满配。 | 1套 |
| 42 | PDU | 1.19 英寸 8 位插孔。 2.额定电流:MAX-10A。 3.额定电压：AC 110V-250V。 4.频率:50HZ/60HZ。 | 30个 |
| 43 | 光纤跳线 | - 接口规格：SC-LC。 - 类型：单模双芯。 - 工作温度：-20℃~85℃。 | 94条 |
| 44 | 线管 | - 类型：PVC材质。 - 尺寸：20mm。 | 1000米 |
| 45 | 线管 | - 类型：PE管。 - 尺寸：32mm。 | 4000米 |
| 46 | 双绞线 | 1.类型：6类4对电缆。 2.适用：1000Base-TX。 3.最大单段长度：100米。 4.传输速率：1000Mbps 。 5.线芯：无氧铜。 6.线径：5.3mm。 | 18000米 |
| 47 | 电源线 | 1.规格：低烟无卤阻燃电缆，WDZB-RYY-2*1.5。 | 18000米 |
| 48 | 光缆 | - 规格：4芯室内单模光缆。 - 使用温度：-40℃~+70℃。 | 4000米 |
| 49 | 光缆 | - 规格：8芯室外单模光缆。 - 使用温度：-40℃~+70℃。 | 7000米 |
| 50 | 光缆 | 1.12芯室外单模光缆。 | 3000米 |
| 51 | 电缆 | 1.规格：低烟无卤阻燃电缆，WDZB-RYY-2*2.5。 | 6500米 |
| 52 | 电缆 | 1.规格：RVV2*4。 | 5000米 |
| 53 | 蓄电池 | 1.额定电压：12V。 2.额定容量：100AH。 3.长度：406±3mm。 4.宽度：174±2mm。 5.最大放电电流：1200A(5s)。 6.内阻：4.8mΩ。 7.工作温度范围：放电：-15~50℃；充电：0~40℃；存放：-15~40℃。 8.额定工作温度范围：25±3℃。 9.容器材质：ABS。 | 48块 |
| 54 | 设备箱 | 1.尺寸：470*650*1080mm。 2.容量：可容纳16块12V100A电池。 | 3套 |
| 55 | 监控系统供电设备 | 1.容量≥20KVA，要求采用独立的数字化DSP控制，三电平逆变技术。 2.输入功率因数高达0.99，输入谐波电流小于3%。 3.为满足后期扩容需求，应支持不少于4台并机，共用电池组。 4.为延长使用寿命，应采用独立风道设计，风扇应安装在机器前端，提高进风量。 5.输出可承受100%之三相不平衡负载，在负载任一相缺相下，系统可继续运转, 增加使用方便性。 6.为保证产品的高效节能、绿色环保，输入功率因数高达0.99，整机效率＞95%。 7.蓄电池标称电压±180-±300VDC（30-50节12V）可调节功能，以提高电源系统供电安全性，减少后期设备维护成本。 8.具备电池单体浮充电压、均充电压、放电终止电压最高和最低点可设置功能，电池组最大充电电流、最大电池放电时间及最大均充时间可设置功能，并可根据设置的值实现告警。 9.具有独立控制系统，显示面板采用4.3寸全触摸显示，中文英文可切换。采用图形化界面显示，内容至少包括：主路电压/电流/频率/功因，输出电压/电流/功率/负载率，电池电压/电流/工作温度/后备时间/容量率，运行状态，告警信息等。 10.通信系统：系统配置标准RS485 通信接口，提供开放的通信协议及配套软件，并具备并机、LBS、远程通讯等接口，以便后续系统监控及扩容需求。 11.系统需具有黑匣子功能，全面监控机器关键部分参数，实现故障可控可管。 12.所有电路板均需要采用三防工艺，确保在低恶劣环境下的使用寿命。 13.为便于操作和维护，要求配置输入、输出、维修旁路开关。 | 1台 |
| 56 | 身份信息识别产品 | 1.操作系统：嵌入式 Linux 操作系统。 2.显示屏：7 英寸 LCD 触摸显示屏，600*1024 分辨率。 3.摄像头：200 万双目摄像头。 4.存储容量：6000 人脸、6000 张卡、5000 枚指纹（F 型号）、5 万条事件记录。 5.读卡类型：Mifare 卡/IC 卡、手机 NFC 卡、CPU 卡序列号/内容、身份证卡序列号。 6.网络协议：萤石协议/ISAPI/ISUP5.0。 7.物理接口： LAN*1、RS485*1、Wiegand * 1(支持双向)、USB*1、电锁*1、门磁*1、报警输入*2、报警输出*1、开门按钮*1。 8.电源输入：DC12V/2A。 9.工作温度：-30℃～60℃。 10.工作湿度：0%至 90%(在不凝结水滴状态下)。 11.使用环境：IP65，室内外环境（室外使用必须搭配遮阳罩）。 12.安装方式：壁挂安装。 13.设备重量：净重 0.9kg 毛重 1.6kg。 | 3台 |
| 57 | 电子锁 | 1.铝外壳采用高强度合金材料，阳极硬化处理。 2.最大静态直线拉力：230kg±10%。 3.断电开锁，满足消防要求。 4.指示灯：红灯为开锁状态， 绿灯为上锁状态。 5.支持锁状态侦测信号(门磁)输出：NO/NC/COM接点。 6.工作电压：12V/470mA 或 24V/235mA，可自行设定工作电压，出厂默认为DC12V。 7.防残磁设计，选用防磨损材料。 8.磁力锁无机械故障，完全采用电磁吸力工作。 9.加大电磁吸力，专业设计、双重锁体绝缘处理。 10.使用环境：室内（不防水）。 11.适用门型：木门、玻璃门、金属门、防火门。 | 3把 |
| 58 | 电子锁 | 1.选用材料：高强铝合金，表面喷砂。 2.外壳处理：阳极硬化电镀处理。 3.适用门型：木门、金属门。 4.开门方式：90度内开式门。 5.产品重量：0.5kg。 6.L型支架尺寸：长250*宽46*厚30(mm)。 7.Z型支架尺寸：长180*宽47*厚47(mm)。 | 3个 |
| 59 | 门禁与报警产品 | 1.结构：塑料面板。 2.性能：最大耐电流1.25A，电压250V。 3.输出：常开。 4.类型：适合埋入式电器盒使用。 5.尺寸：86*86mm，安装后露出13mm。 6.重量：0.07kg。 | 3只 |
| 60 | 玻璃破碎开关 | 1.标准结构：选用防火材料，红色。 2.电气性能：最大耐用电流3A@36VDC。 3.适用门型：安全门、逃生门、安全系统等。 4.尺寸：86*86*50mm。 5.接点输出：NO/NC/COM。 | 3个 |
| 61 | 门禁主机 | 1.管控门数：1门。 2.通讯方式：上行TCP/IP。 3.可接读卡器：RS485读卡器*2、Wiegand读卡器*2。 4.存储容量：10万张卡和20万记录存储。 5.门禁高级功能：支持单主机反潜回、多重卡认证等。 6.输入接口：门磁*1、开门按钮*1、Case输入*5、防拆*1、消防*1。 7.输出接口：开门继电器*1、报警继电器*4。 8.其他功能：带消防联动继电器接口。 9.工作电压：DC 12V（自带开关电源：220V输入，12V50W输出）。 10.设备尺寸：373(高)*345(宽)*90mm(厚)。 | 3台 |
| 62 | 集线器 | 1、千兆电口≥24个， 千兆 SFP光口≥2个。 2、交换性能≥250Gbps，包转发率≥45Mpps。 3、相对湿度：10%～90% RH 无凝结。 4、工作温度：0°C～45°C。 5、支持IEEE 802.3az 标准的 EEE节能技术：当EEE使能时，从而大幅度的减小端口在该阶段的功耗，达到了节能的目的。 6、支持端口保护、隔离，支持CPU保护功能。 | 3台 |
| 63 | 光电模块 | 1.千兆20公里单模双纤模块。 2.不分收发。 3.TX1310nm/1.25G。 4.RX1310nm/1.25G。 5.接口：LC。 6.传输距离：20km。 7.工作温度：0～70℃。 8.SFP。 9.发射光功率:-6～-1dBm。 10.接收灵敏度（低值）:-21dBm。 | 3个 |
| 64 | 无刷通用摆闸 | 单机芯左边机 技术参数： 1.电机类型：直流无刷电机。 2.箱体材质：SUS304拉丝不锈钢，钣金厚度1.0mm。 3.门翼材质：亚克力(厚度15mm)。 4.通道宽度：550mm。 5.红外对数：4对。 6.使用环境：室内外。 7.设备容量：支持50w 人员，50W卡，50W事件。 8.产品尺寸：1200*303*1000mm。 9.通行速度：20-60人每分钟，受人员情况和通行模式影响。 10.电压功率：AC 100~240V/50~60HZ/ 单通道（一组通道）。 11.工作温度：-25℃~70℃。 12.工作湿度：10% 至95%（不凝聚成水滴）。 13：净重：中间道36kg，右边道30kg，左边道30kg。 通道功能： 1. 通行模式：设备支持进出方向通行状态（受控、常开、常闭、感应、无障碍）的灵活配置。 2. 自动复位：设备具有自动复位功能，开门后在规定的时间内未通行，系统将自动取消用户的本次通行的权限，可设定通行时间。 3. 记忆模式：设备支持记忆模式，可实现连续快速通行。 4. 消防联动：设备具有消防联动接口，当消防信号触发时，门翼自动打开，快速引导人员疏散。 5. 双重防夹：设备支持机械/红外双重防夹功能。 6. 尾随报警：当通道中同时通行人数超过其允许通行的人数时会有报警提示，同时上传报警事件。 7. 红外屏蔽：若通道内红外对射有损坏，可通过屏蔽已损坏的红外对射，让通道暂时恢复使用。 | 2台 |
| 65 | 无刷通用摆闸 | 单机芯右边机 技术参数： 1.电机类型：直流无刷电机。 2.箱体材质：SUS304拉丝不锈钢，钣金厚度1.0mm。 3.门翼材质：亚克力(厚度15mm)。 4.通道宽度：550mm。 5.红外对数：4对。 6.使用环境：室内外。 7.设备容量：支持50w 人员，50W卡，50W事件。 8.产品尺寸：1200*303*1000mm。 9.通行速度：20-60人每分钟，受人员情况和通行模式影响。 10.电压功率：AC 100~240V/50~60HZ/ 单通道（一组通道） 11.工作温度：-25℃~70℃。 12.工作湿度：10% 至95%（不凝聚成水滴）。 13：净重：中间道36kg，右边道30kg，左边道30kg。 通道功能： 1. 通行模式：设备支持进出方向通行状态（受控、常开、常闭、感应、无障碍）的灵活配置。 2. 自动复位：设备具有自动复位功能，开门后在规定的时间内未通行，系统将自动取消用户的本次通行的权限，可设定通行时间。 3. 记忆模式：设备支持记忆模式，可实现连续快速通行。 4. 消防联动：设备具有消防联动接口，当消防信号触发时，门翼自动打开，快速引导人员疏散。 5. 双重防夹：设备支持机械/红外双重防夹功能。 6. 尾随报警：当通道中同时通行人数超过其允许通行的人数时会有报警提示，同时上传报警事件。 7. 红外屏蔽：若通道内红外对射有损坏，可通过屏蔽已损坏的红外对射，让通道暂时恢复使用。 | 2台 |
| 66 | 无刷通用摆闸 | 机芯中间机 技术参数： 1.电机类型：直流无刷电机。 2.箱体材质：SUS304拉丝不锈钢，钣金厚度1.0mm。 3.门翼材质：亚克力(厚度15mm)。 4.通道宽度：550mm。 5.红外对数：4对。 6.使用环境：室内外。 7.设备容量：支持50w 人员，50W卡，50W事件。 8.产品尺寸：1200*303*1000mm。 9.通行速度：20-60人每分钟，受人员情况和通行模式影响。 10.电压功率：AC 100~240V/50~60HZ/ 单通道（一组通道） 11.工作温度：-25℃~70℃。 12.工作湿度：10% 至95%（不凝聚成水滴）。 13：净重：中间道36kg，右边道30kg，左边道30kg。 通道功能： 1. 通行模式：设备支持进出方向通行状态（受控、常开、常闭、感应、无障碍）的灵活配置。 2. 自动复位：设备具有自动复位功能，开门后在规定的时间内未通行，系统将自动取消用户的本次通行的权限，可设定通行时间。 3. 记忆模式：设备支持记忆模式，可实现连续快速通行 4. 消防联动：设备具有消防联动接口，当消防信号触发时，门翼自动打开，快速引导人员疏散。 5. 双重防夹：设备支持机械/红外双重防夹功能。 6. 尾随报警：当通道中同时通行人数超过其允许通行的人数时会有报警提示，同时上传报警事件。 7. 红外屏蔽：若通道内红外对射有损坏，可通过屏蔽已损坏的红外对射，让通道暂时恢复使用。 | 2台 |
| 67 | 身份信息识别产品 | 1.操作系统：嵌入式Linux操作系统。 2.屏幕参数： 7英寸LCD触摸显示屏，屏幕比例9:16，屏幕分辨率600*1024。 3.摄像头参数：采用宽动态200万双目摄像头。 4.认证方式：支持人脸认证方式，可通过 485 接口外接读卡器，也通过 USB 接口外接身份证，实现人证比对功能。 5.人脸识别：采用深度学习算法，支持照片、视频防假；1:N人脸比对速度≤0.2s，人脸验证准确率≥99%。 6.存储容量：本地支持10000张人脸、50000张卡（外接读卡器），100000条事件记录。 7.硬件接口：LAN*1、RS485*1、韦根*1（单向 26/34）、USB*1、电锁*1、门磁*1、报警输入*2、报警输出*1、开门按钮*1。 8.通信方式及网络协议：有线网络、Wifi。 9.使用环境：IP65，室内外环境，自带遮阳罩。 10.安装方式：配合人员通道安装。 11.工作电压： DC 12V/2A。 12.产品尺寸：532mm*169mm*40mm 。 13.视频预览：支持管理中心远程视频预览，支持接入NVR设备，实现视频录像，编码格式H.264。 14.口罩检测：支持口罩检测模式，可配置提醒戴口罩模式、强制戴口罩模式，关联门禁控制。 15.安全帽检测：支持工地安全帽检测功能，可配置提醒安全帽模式、强制戴安全帽模式，关联门禁控制。 16.认证结果显示可配：支持认证成功界面的“照片”、“姓名”、“工号”信息可配置是否显示。 17.可视对讲：支持和云平台、客户端、室内机、管理机进行可视对讲；支持配置一键呼叫室内机或管理机；支持副门口机或围墙机模式。 18.认证结果语音自定义：集成文字转语音（TTS）和语音合成技术，认证成功和认证失败的语音可以分别配置4个时间段进行自定义播报，同时认证成功的语音可叠加播报姓名。 19.外接读卡器：支持通过RS485接口外接1个读卡器，同时可实现单门反潜回功能。 20.外接门禁主机：支持通过485、韦根接口外接门禁控制主机，作为读卡器模式。 21.门禁计划模板：支持255组计划模板管理，128个周计划，1024个假日计划；支持常开、常闭时段管理。 22.组合认证：刷卡+密码、刷卡+人脸、人脸+密码等组合认证方式（外接读卡器后可实现含刷卡组合认证）。 23.多重认证：支持多个人员认证（人脸、刷卡等）通过后才开门（外接读卡器后可实现含刷卡多重认证）。 24.报警功能：被外力开起报警、胁迫卡和胁迫密码报警等。 25.事件上传：在线状态下将设备认证结果及联动抓拍照片实时上传给平台，支持断网续传功能，设备离线状态下产生事件在与平台连接后会重新上传。 26.WEB管理：支持Web端管理，可进行人员管理、参数配置、事件查询、系统维护等操作。 27.LED指示灯：红、绿、白三色指示灯，显示通行状态。 | 10台 |
| 68 | 指纹锁 | 1.产品材质：铝合金。 2.核心功能：一握开智能锁。 3.供电方式：4节AA碱性电池。 4.适配锁体：国标锁体、霸王锁体。 5.使用功耗：静态<50uA 、动态<200mA。 6.报警功能：防拆报警，低电压报警、试错报警。 7.存储容量：密码50组、指纹100组、卡100组。 8.开门方式：指纹、密码、卡、钥匙。 9.识别速度：小于1秒。 10.使用寿命：大于10万次。 11.拒真率:＜千分之一 、认假率:＜十万分之一、防强电磁干扰。 | 10台 |
| 69 | 电动门 | 1.伸缩型自动广告门。 2.尺寸规格：长1900（可缩短至1250），高1740，宽200 mm。 | 1台 |
| 70 | 双绞线 | 1.类型：6类4对电缆。 2.适用：1000Base-TX。 3.最大单段长度：100米。 4.传输速率：1000Mbps 。 5.线芯：无氧铜。 6.线径：5.3mm。 | 1500米 |
| 71 | 电源线 | 1.规格：低烟无卤阻燃电缆，WDZB-RYY-2*1.5。 | 1000米 |
| 72 | 集线器 | 1、千兆电口≥24个， 千兆 SFP光口≥2个。 2、交换性能≥250Gbps，包转发率≥45Mpps。 3、相对湿度：10%～90% RH 无凝结。 4、工作温度：0°C～45°C。 5、支持IEEE 802.3az 标准的 EEE节能技术：当EEE使能时，从而大幅度的减小端口在该阶段的功耗，达到了节能的目的。 6、支持端口保护、隔离，支持CPU保护功能。 | 1台 |
| 73 | 光电模块 | 1.千兆20公里单模双纤模块。 2.不分收发。 3.TX1310nm/1.25G。 4.RX1310nm/1.25G。 5.接口：LC 6.传输距离：20km。 7.工作温度：0～70℃。 8.SFP。 9.发射光功率:-6～-1dBm。 10.接收灵敏度（低值）:-21dBm。 | 1个 |
| 74 | 紧急求助产品 | 1.10.1寸触摸屏紧急报警管理机。 2.集成视频查看、双向对讲、呼叫前端等功能，用于管理前端一键求助报警产品。 3.支持1080P视频显示，支持H.264/H.265解码，支持最大256G Micro SD卡存储。 4.支持4路开关量输入，4路继电器输出；支持VGA、HDMI同源输出。 5.支持1路3.5mm音频输入，1路3.5mm音频输出。 6.话柄、鹅颈话筒杆可拆卸，支持DC12V、PoE(IEEE 802.3 at/af)供电。 7.当管理前端紧急报警设备数量超过128路，或者需多中心分级管理，加配sip服务对讲管理软件。 | 1台 |
| 75 | 紧急报警柱 | 1.采用嵌入式Linux操作系统, 高性能嵌入式SOC处理器，系统运行稳定可靠。 2.支持网络自适应、音视频自适应功能，在网络丢包情况下，实现音视频低延迟。 3.支持语音对讲功能，内置高灵敏度麦克风，可实现5米对讲。 4.支持视频采集功能，内置200W高清彩色摄像头，实现全天候24小时实时监控。 5.支持音频扩展，3.5mm标准音频接口可外接有源音箱和麦克风。 6.支持防水、抗电磁干扰、防拆、防暴、防雷击，防撬锁等功能。 7.支持红外补光，支持语音对讲、广播。 8.支持双网口。 9.IP等级：IP65。 10.尺寸(mm)：400（W）*400（D）*2200（H）。 | 2台 |
| 76 | 紧急报警箱 | 1.支持语音对讲功能，内置高灵敏度麦克风，可实现5米对讲。 2.支持视频采集功能，内置200W 自动红外超广角高清摄像头，实现全天候24小时实时监控。 3.支持H.264、 H.264SVC和H.265视频编码格式，支持G.711U和G.726音频压缩标准，支持宽动态、强光抑制，场景适应性好。 4.支持音频扩展，3.5mm标准音频接口可外接有源音箱和麦克风。 5.音频接口：1个音频输入、1个音频输出接口。 6.1个红色警灯 ；报警输出：2路；警号输出：1个声音110分贝；警灯警号一体式控制。 7.补光方式：红外补光；视频压缩标准：H.264;H.265；日夜转换模式：ICR红外滤片式自动切换；镜头视场角：水平视场角:128°。 8.IP等级：IP65。 9.安装方式：抱箍或者壁挂。 10.工作温度：-40℃-70℃。 11.工作湿度：10％-90％。 12.尺寸(宽x高x深)：516.5(H)*327.7(W)*125(D)。 | 4台 |
| 77 | 双绞线 | 1.类型：6类4对电缆。 2.适用：1000Base-TX。 3.最大单段长度：100米。 4.传输速率：1000Mbps 。 5.线芯：无氧铜。 6.线径：5.3mm。 | 600米 |
| 78 | 电源线 | 1.规格：低烟无卤阻燃电缆，WDZB-RYY-2*1.5。 | 1000米 |
| 79 | 抓拍显示一体机 | 1.高清晰：400万像素高清摄像机，最大分辨率可达2688*1520，帧率高达25fps。 2.集成度高：集摄像机、LED显示屏、补光灯、镜头、喇叭功放于一体，有效节省施工布线成本。 3.显示屏：支持两列行四字双色LED屏，显示内容可灵活配置。 4.内置高亮LED灯，智能补光技术，满足不同场景需求。 5.支持电动变焦镜头，便于调试。 6.车牌识别种类：支持识别的号牌类型包括大（小）型汽车、使领馆汽车、警用汽车、教练汽车、新能源汽车等。 7.车辆结构化：支持车型识别，车标识别，车身颜色识别，子品牌检测。 8.黑白名单控制：支持黑、白名单的导入及对比，可直接联动道闸开闸，支持脱机运行。 9.支持智能化视频检测抓拍，实现机动车精准抓拍识别，准确率99.9%以上（车辆目标以及对应车牌成像清晰无遮挡）。 10.支持跟车不落杆，实现快速通行。 11.机箱表面采用抗紫外线静电喷塑工艺，不起皮，不褪色，防尘防水等级符合室外设备IP54级别要求。 12.一体化结构设计，布线简单，调试方便。 13.最低照度：彩色0.04lx(F2.0,AGC ON)。 14.黑白0.02lx(F2.0,AGC ON)。 15.快门：1/30秒至1/100,000秒。 16.传感器类型：1/3" Progressive Scan CMOS。 17.自动光圈：DC驱动。 18.ICR切换：支持。 19.镜头：3.1~6mm电动变焦镜头。 20.日夜转换模式：ICR红外滤片式。 21.数字降噪：3D数字降噪。 22.视频压缩标准：H.264/H.265/MJPEG。 23.视频压缩码率：32 Kbps~16M bps。 24.帧率：25fps(2688*1520)。 25.图像设置：饱和度,亮度,对比度,白平衡,增益,3D降噪通过软件可调。 26.图像格式：JPEG。 27.最大图像尺寸：2688*1520。 28.通用功能：心跳,密码保护,NTP校时。 29.支持协议：TCP/IP,HTTP,DHCP,DNS,RTP,RTSP,NTP,支持FTP上传图片。 30.智能识别：车牌识别。 31.补光灯控制：补光灯自动光控、时控可选。 | 4台 |
| 80 | 道闸 | 1.直流广告道闸 左固定。 2.机箱460mm*346mm*1239mm。 3.输入电源：AC220V±10% 50／60HZ或DC24V，10A。 4.配合杆长，起落速度范围6S～3S可调 主杆长≤4.0m。 5.广告翻板：高度830mm*宽度93mm。 | 2台 |
| 81 | 车检器 | 1.独立式,支持接入的最大线圈数2,继电器输出。 | 2台 |
| 82 | 地感线圈 | 1.线径：0.75mm²。 2.绞合导体。 3.材质：镀锡铜，绝缘蓝色PVC外被。 | 4捆 |
| 83 | 出入口控制终端 | 1.一体化设计，集成21.5英寸显示器，集成主机，节省空间，快速部署。 2.双千兆网卡，支持网络容错以及双网络IP设定、双网隔离等应用。 3.5个带交换机功能的100M以太网接口及1个独立1000M网络接口。 4.2个标准全功能RS232接口，可直接接入标准RS232接口设备。 5.标配128G SSD，应对恶略运行环境，适应性更强。 6.预留SATA接口，可选配内置一块机械硬盘。 7.自主设计开发BIOS，系统运行稳定可靠。 8.HDMI显示器输出支持，较好的兼容外部显示设备接入。 9.发热量小，鳍皱散热设计，可保证在0℃~+40℃温度下稳定运行。 10.预安装正版WIN10 IOT 企业版系统。 | 1台 |
| 84 | 网络硬盘录像机 | - 具有2个HDMI接口、2个VGA接口、1个CVBS接口、2个RJ45 千兆网络接口；2个USB2.0接口、2个USB3.0接口、1个RS232接口、1个RS485接口（可接入RS485键盘）、1个eSata接口；具有1路音频输入接口、2路音频输出接口、16路报警输入接口、9路报警输出接口（其中第9路支持受控直流12V输出）、具有1路直流12V输出接口（12V 1A）、可内置9块SATA接口硬盘。 - HDMI1和HDMI2支持最大单路8K（7680×4320）和1080P（1920×1080）异源输出。 - 支持4路视频流人脸识别，支持16路图片流人脸识别。 - 支持录像目标检索功能，目标检索支持单帧模式调整目标画面，可通过鼠标滚轮调整录像画面帧序列；事件中心，切片回放、回放支持目标检索快速入口。 - 支持预览时对实时视频流进行手动打标签，通过标签检索可以检索到相关的录像片段。 - 支持预览的单窗口轮巡，设备支持在多画面的固定窗口上进行轮巡预览，其他预览窗口不轮巡。 - 支持在线用户信息查看，包括用户名、用户类型、IP地址和用户最后操作时间等维护信息。 - 支持音频设备与视频设备独立管理，支持网络拾音器的接入、校时；最大4路音频设备管理。 - 支持音视频动态调整组合分配功能，可将任一路音频与任一路视频组合成复合流编码。 - 支持前端IPC证书二次校验机制，未通过证书校验的IPC不允许添加到NVR。 - 支持网络端口扫描行为预警，可自动封禁IP，并上报预警，支持远程下发IP拦截。 - 支持自动跳转https功能，设备启用自动跳转https功能后不支持http协议访问，http访问入口连接会自动重定向到https入口。 - 支持实时查看通道码流信息，包括实时预览取流连接数、录像回放的最大连接数以及具体的信息，包括：通道、协议、码流类型、状态、IP地址、端口、码率、帧率、分辨率、连接建立时间等。 - 切片回放功能，支持按月、日、小时维度进行切片展示，按月最大支持30个切片，按日最大支持24个切片，按时最大支持60个切片。 - 支持对切片回放片段进行目标检索、备份导出、开启关闭智能POS信息等操作。 - 支持周界报警过滤功能，对IPC上报的越界侦测报警和区域入侵报警进行去误报，在特定条件下，可去除由树叶、灯光、车辆、阴影以及小动物引起的误报。最大支持32路。 - 支持最大接入带宽320Mbps，最大存储带宽256Mbps，最大转发带宽256Mbps。 | 1台 |
| 85 | 集线器 | 1、千兆电口≥24个， 千兆 SFP光口≥2个。 2、交换性能≥250Gbps，包转发率≥45Mpps。 3、相对湿度：10%～90% RH 无凝结。 4、工作温度：0°C～45°C。 5、支持IEEE 802.3az 标准的 EEE节能技术：当EEE使能时，从而大幅度的减小端口在该阶段的功耗，达到了节能的目的。 6、支持端口保护、隔离，支持CPU保护功能。 | 1台 |
| 86 | 光电模块 | 1.千兆20公里单模双纤模块。 2.不分收发。 3.TX1310nm/1.25G。 4.RX1310nm/1.25G。 5.接口：LC。 6.传输距离：20km。 7.工作温度：0～70℃。 8.SFP。 9.发射光功率:-6～-1dBm。 10.接收灵敏度（低值）:-21dBm。 | 1个 |
| 87 | 双绞线 | 1.类型：6类4对电缆。 2.适用：1000Base-TX。 3.最大单段长度：100米。 4.传输速率：1000Mbps 。 5.线芯：无氧铜。 6.线径：5.3mm。 | 500米 |
| 88 | 电源线 | 1.规格：低烟无卤阻燃电缆，WDZB-RYY-2*1.5。 | 200米 |
| 89 | 巡更棒通讯座 | 1.功能：通过USB与计算机通讯。 2.材料：金属合金。 3.物理接口：USB2.0 * 2。 4.操作温度：-40-85℃。 5.防水等级：不防水。 6.尺寸：10*10*3.5cm。 7.重量：300g。 | 9个 |
| 90 | 手持式巡更棒 | 1.产品材质：采用铝合金材质，防水抗摔。 2.灯光功能：支持3种不同灯光模式，可通过灯光按键切换。 3.读卡技术：使用非接触125KHz读卡方案，读卡距离3cm-5cm，读卡速度<0.1秒。 4.读卡提示：读卡成功后有灯光和蜂鸣提醒。 5.存储容量：支持存储60000条巡检记录。 6.通讯方式：使用USB数据线传输通讯。 7.重复识别时间间隔：相同点位1分钟1次。 8.巡更功能：可单机搭配巡更客户端使用，也可搭配联网版应用服务组件使用。 9.防护等级：IP55。 10.供电方式：DC 5V 1A，自带适配器。 11.充电时间：2小时。 12.设备尺寸：32mm*32mm*177mm。 13.设备重量：170g。 | 9台 |
| 91 | 巡更点 | 1.巡更功能：搭配感应式巡更棒使用，用作在标记地点位置巡更。 2.读卡技术：感应式射频读卡，内置唯一ID卡号，防止作弊。 3.产品材质：工程塑料封装，内置芯片。 4.外观特点：自带夜光功能，提示标贴。 5.安装方式：可埋入墙体，隐蔽式安装。 6.尺寸：直径5cm，厚度0.8cm。 | 44个 |

- 第五章 合同主要条款格式

以实际所签合同为准

| 1 | 合同类型及定价方式 | （一）本项目为固定总价合同。 说明：供应商的报价应当包含为完成本项目全部工作所需的一切费用，包括成本、利润、税金等。 |
| --- | --- | --- |
| 2 | 履约保证金数额 | 本项目不收取履约保证金。 |
| 3 | 知识产权的归属和处理方式 | 本项目标的货物的知识产权归货物制造商所有，采购人拥有本项目标的货物知识产权的使用权。 |
| 4 | 履约验收要求 | - 1、采购人负责证明资料（包括：作为本项目评分细则评分依据的，供应商响应文件中需要提供的，由具有检测资质的第三方检测机构出具的所有检测报告复印件、产品功能彩页复印件、产品功能官网截图复印件）的核实。成交结果公布后3个工作日内，采购人组织对中标供应商开展核实工作。对中标供应商提交的证明资料原件进行核实，核实通过后，直接签订政府采购合同。核实原件前，采购人应当通知中标供应商到场。如证明资料原件核实不通过，将提请政府采购监督管理部门处理。采购人完成证明资料原件核实后，退还中标供应商相关资料。 - 2、项目实施交付后30个工作日内，由采购人向市教育局装备中心提出验收申请，市教育局装备中心组织相关专家按照成交供应商的响应文件产品参数要求进行逐条验证，验证内容需与各项投标响应内容一致，即可通过验收。 |
| 5 | 违约责任与解决争议的方法 | - 中标供应商不能通过技术验证或验证结果与响应文件不符，报相关政府采购监督管理部门进行处理，导致整批货物被拒收和索赔，由此引发的所有损失由中标供应商负责。 |

第六章  响应文件格式

正本/副本

（项目名称）

响 应 文 件

项目编号：

投标单位：                           （盖章）

法定代表人或授权委托人：             （签字）

投标日期：           年       月      日

目录

一、投标函及投标函附录

二、报价一览表

三、法定代表人身份证明

四、授权委托书

五、资格审查资料

六、服务方案

七、其他资料

# 一、投标函

（采购人名称）：

- 我方已仔细研究了	                 	（项目名称）采购文件的全部内容，愿意以投标总价        万元，供货期：             ，按合同约定实施和完成服务项目，修补项目中的任何缺陷，质量目标达到           。

- 2. 我方的响应文件包括下列内容：

（1）投标函及投标函附录；

（2）报价一览表

（3）法定代表人身份证明；

（4）授权委托书；

（5）资格审查资料；

（6）服务方案；

（7）其他资料

响应文件的上述组成部分如存在内容不一致的，以投标函为准。

3．我方承诺在采购文件规定的投标有效期内不撤销响应文件。

4．如我方中标，我方承诺：

（1）在收到中标通知书后，在中标通知书规定的期限内与你方签订合同；

（2）在签订合同时不向你方提出附加条件；

（3）按照采购文件要求提交履约保证金；

（4）在合同约定的期限内完成合同规定的全部义务。

5．我方在此声明，所递交的响应文件及有关资料内容完整、真实和准确，且不存在第二章 “供应商须知”第 1.4.3 项规定的任何一种情形。

6．                      （其他补充说明）。

投 标 人：                     （盖单位章）

法定代表人：                 （签字或盖章）

地    址：

电    话：

传    真：

邮政编码：

日    期：          年         月

注：签字必须是亲笔签名，不得使用印章、签名章或其他电子制版签名

投标函附表

| 序 号 | 条款内容 | 合同条款号 | 约定内容 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 供货期 | 第二章投标须知前附表规定 |  |  |
| 2 | 质量标准 | 第二章投标须知前附表规定 |  |  |
| 3 | 联合体投标 | 第二章投标须知前附表规定 | 不接受 |  |
| 4 | 分包 | 第二章投标须知前附表规定 | 不允许 |  |
| 5 | 响应有效期 | 第二章投标须知前附表规定 | 投标截止之日后 90 天（日历天），从开标截止之日算起。 |  |
| …… | …… |  |  |  |
| 备注：供应商在响应磋商文件中规定的实质性要求和条件的基础上，可作出其他有利于采购人的承诺。此类承诺可在本表中予以补充填写。 |  |  |  |  |

供应商：                     （盖单位章）

法定代表人：                 （签字或盖章）

日    期：          年         月        日

注：签字必须是亲笔签名，不得使用印章、签名章或其他电子制版签名

# 二、报价一览表

项目名称：

项目编号：                                         开标时间：   年   月   日

| 供应商名称 | 投标总价 （万元） | 供货期 | 质量标准 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

投 标 人：                           （盖单位章）

法定代表人或其委托代理人：           （签字或盖章）

日    期：　 　年　 　月　 　日

三、法定代表人身份证明

投 标 人：

单位性质：

地    址：

成立时间：          年          月          日

经营期限：

姓    名：             性    别：

年    龄：             职    务：

系                                （供应商名称）的法定代表人。

特此证明。

附：法定代表人身份证明（复印件，加盖公章）

供应商：                     （盖单位章）

年        月        日

# 四、授权委托书

本人         （姓名）系        （供应商名称）的法定代表人，现委托       （姓名）为我方代理人。代理人根据授权，以我方名义签署、澄清、说明、补正、递交、撤回、修改           （项目名称） 响应文件，其法律后果由我方承担。

委托期限：

。

代理人无转委托权。

附：被授权人的身份证（复印件，加盖公章）

投  标  人：                            （盖公章）

法定代表人：                              （签字）

身份证号码：

委托代理人：                              （签字）

身份证号码：

年      月       日

# 五、资格审查资料

（一）供应商基本情况表

| 供应商名称 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 注册地址 |  |  |  | 邮政编码 |  |  |  |  |
| 联系方式 | 联系人 |  |  | 电 话 |  |  |  |  |
|  | 传 真 |  |  | 网 址 |  |  |  |  |
| 法定代表人 | 姓名 |  | 技术职称 |  |  | 电话 |  |  |
| 技术负责人 | 姓名 |  | 技术职称 |  |  | 电话 |  |  |
| 企业资质证书 | 类型： 等级： 证书号： |  |  |  |  |  |  |  |
| 质量管理体系证书 （如有） | 类型： 等级： 证书号： |  |  |  |  |  |  |  |
| 营业执照号 |  |  |  | 员工总人数： |  |  |  |  |
| 注册资本 |  |  |  | 其 中 | 高级职称人员 |  |  |  |
| 成立日期 |  |  |  |  | 中级职称人员 |  |  |  |
| 基本账户开户银行 |  |  |  |  | 技术人员数量 |  |  |  |
| 基本账户银行账号 |  |  |  |  | 各类注册人员 |  |  |  |
| 经营范围 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 供应商关联企业情 况（包括但不限于与 供应商法定代表人 为同一人或者存在 控股、管理关系的不 同单位） |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 备注 |  |  |  |  |  |  |  |  |

注：附企业法人营业执照副本、裁判文书网无犯罪记录证明、“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）及中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）和裁判文书等网页截图加盖公章。

（二）近年财务状况

#### 供应商参加采购活动应当提交反映其财务状况、依法缴纳税收和社保保障资金情况的资格条件承诺函

致：                  (采购人、采购代理机构)：

我单位(公司)参与(  采购项目名称、项目编号)采购项目的政府采购活动，现承诺如下：

1.具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

2.具有依法缴纳税收的良好记录；

3.具有依法缴纳社会保障金的良好记录。

我方在采购项目评审(评标)环节结束后，随时接受采购人、采购代理机构的检查验证，配合提供相关证明材料，证明符合《中华人民共和国政府采购法》规定的供应商基本资格条件。

我单位(公司)对上述承诺的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

特此承诺。

盖章：

签字：

日期：

（三）近三年完成的类似项目情况表

| 项目名称 |  |
| --- | --- |
| 项目所在地 |  |
| 发包人名称 |  |
| 发包人地址 |  |
| 发包人电话 |  |
| 合同价格 |  |
| 服务起始日 |  |
| 服务结束日 |  |
| 项目负责人 |  |
| 项目描述 |  |
| 备注 |  |

注：后附中标通知书或合同协议书复印件加盖公章。

（四）正在和新承接的项目情况表（如有）

| 项目名称 |  |
| --- | --- |
| 项目所在地 |  |
| 业主名称 |  |
| 合同价格 |  |
| 服务起始日 |  |
| 服务结束日 |  |
| 承担的工作 |  |
| 项目质量 |  |
| 项目负责人 |  |
| 项目联系人及电话 |  |
| 备注 |  |

注：后附中标通知书或合同协议书复印件加盖公章。

（五）近三年发生的诉讼及仲裁情况

应说明相关情况，并附近三年（2021年01月01日－至今）法院或仲裁机构作出的判决、裁决等有关法律文书复印件加盖公章。（发生的诉讼和仲裁情况仅限于供应商败诉的，且与履行承包合同有关的案件，不包括调解结案以及未裁决的仲裁或未终审判决的诉讼）

（六)拟投入人员基本情况表

| 在本项目中所担任的职务 | 姓名 | 性别 | 年龄 | 现任职务及职称 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| …… |  |  |  |  |

注：1、供应商应根据磋商文件要求和磋商项目的实际需要，列出拟配备的人员清单。

2、供应商应按表四格式分别填写本表所列人员的资历。

(七)主要人员资历表

| 1．一般情况 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 姓名 |  | 性别 |  |  | 年龄 |  |
| 在本合同中 拟任职 |  | 身份证号码 |  |  |  |  |
| 2．工作经历 |  |  |  |  |  |  |
| 时间 | 参与过的项目 |  |  | 该项目中任职 |  | 备注 |
| 3．获奖情况 |  |  |  |  |  |  |
| 4．目前承担的任务 |  |  |  |  |  |  |

身份证复印件等

(八)其他资料表

货物技术标准及货物需求偏离表

| 序号 | 招标文件要求 | 偏离情况 | 供应商的承诺或者说明 |
| --- | --- | --- | --- |

根据“第四章 技术标准及货物需求”，供应商须逐条响应填写正偏离或负偏离，负偏离则按照磋商文件规定分值扣除。如无偏离，则只需填写无偏离。

### 六、服务方案

结合评标办法自行拟定。

七、其他资料

（1）优惠条件

（2）服务质量体系

（3）供应商认为需要提供的其他资料

格式自拟

供应商：                     （盖单位章）

法定代表人：                 （签字或盖章）

供应商不参与涉黑涉恶承诺书

_______________（采购人名称）：

我方承诺，在参与 （项目名称）  招标、投标以及如果中标的后续工作中，我方不存在下列

任何情形之一：

（1）强揽工程：以黑恶势力承包工程；强迫他人接受限定条件或退出竞争；强迫中标人放弃中标 或转包；以暴力、威胁、利诱等手段强迫他人参与或者退出投标等。

（2）恶意竞标：以黑恶势力用明显低于建安成本价格中标；利用围标、串标、虚假投标及威胁手 段等方式骗取中标；以黑恶势力使得工程的实际造价远远高于中标价格，造成国有资产流失；伪造资质 证书、证件、提供虚假材料进行恶意投标，谋取不正当利益等违法犯罪行为。

（3）扰乱工程招投标活动：以黑恶势力在评标现场聚众闹事、寻衅滋事，冲击评标现场，打砸破

坏评标现场办公设施；用威胁等手段恐吓评标专家、工作人员等行为；捏造事实、恶意投诉、无理取闹， 扰乱招投标正常秩序。

（4）其他任何涉黑涉恶的行为。

我方承诺上述内容的真实和准确，并愿意承担因我方存在上述情形所引起的一切法律后果。同时，我方

承诺在整个招投标过程中，一旦发现涉黑涉恶线索及时向监管部门及有关部门举报，并积极协助有关部

门进行调查取证。

特此承诺

申请人：                （盖单位章）

或 法定代表人：               （签字）

中小企业声明函（货物）

（如果是，提供）

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46 号）的规定，本公司（联合体）参加（单位名称）的（项目名称）采购活动，提供的货物全部由符合政策要求的中小企业制造。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业） 的具体情况如下：

1.（标的名称 ），属于（ 采 购 文 件 中 明 确 的 所 属 行 业 ） 行业；制造商为（企业名称），从业人员       人，营业收入为    万元，资产总额为	万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

2.（标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业）行业；制造商为（企业名称），从业人员	人，营业收入为	万元，资产总额为	万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

……

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（盖章）：

日期：

注：从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

结合评标办法，供应商可自行附对其有利的其他书面证明材料。

## 附件（此附件不作为磋商文件要求内容，不写入响应文件）

## 投标保证金退付书

## 招标公司：

我方自愿参与                     项目（项目编号：             ）的投标，并按贵方的要求交付了足额的投标保证金，请贵方在符合退还条件时原额划入下列银行账户：

| 项目名称： | 项目编号： |
| --- | --- |
| 收款人名称： 开户银行： 银行账号： 银行行号： | 合计总额： 大写： 元 小写： 元 |

供应商名称：        （全称）           （必须加盖公章）

经办人：

经办人电话：

财务人员：

财务人员电话：

传真：

日期：    年   月   日

注意事项：

1、《投标保证金退付书》原件须单独密封递交。如投标保证金以保函形式提交，则提供保函复印件加盖单位公章。

2、投标保证金退还方式：只采用银行转账方式。

3、后附汇款单底联复印件（内容必须清晰可见，加盖供应商公章）

4、转款凭证附后面。