舒兰市职业高级中学校实训楼设备设施购置项目-实训专业信息化仪器设备

招标文件

采购计划-[2024]-00389号-9

招  标  人：舒兰市职业高级中学校

招标代理机构：吉林远大工程咨询有限责任公司

二〇二四年九月

目  录

第一章  招标公告	2

第二章  投标人须知	5

第三章  评标标准和方法（综合评估法）	25

第四章  合同条款	32

第五章  政府采购合同书格式	39

第六章  技术规格与要求	41

第七章  投标文件构成、要求及格式	42

# 第一章  招标公告

舒兰市职业高级中学校实训楼设备设施购置项目-实训专业信息化仪器设备

招标公告

（资格审查方式：资格后审）

招标项目编号：采购计划-[2024]-00389号-9

项目概况： 舒兰市职业高级中学校实训楼设备设施购置项目-实训专业信息化仪器设备的潜在投标人应在政府采购云平台https://www.zcygov.cn获取招标文件，并于2024年10月17日9时00分（北京时间）前在政府采购云平台提交电子投标文件。

一、项目基本情况

项目编号：采购计划-[2024]-00389号-9

项目名称：舒兰市职业高级中学校实训楼设备设施购置项目-实训专业信息化仪器设备

预算金额：790000元。

采购需求：机器人实训设备、烹饪实训设备、精品课、智慧校园等（详见招标文件）

合同履行期限：自合同签订之日起至合同履行完毕

供货期：合同签订后60日内完成交付使用。

服务要求：符合现行国家及行业合格标准。

本项目不接受联合体投标。

二、申请人的资格要求：

1.满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定。

（1）具有独立承担民事责任的能力；

（2）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

（3）具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；

（4）有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

（5）参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；

（6）法律、行政法规规定的其他条件。

2.落实政府采购政策需满足的资格要求：

执行《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）、《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）、《关于调整优化节能产品、环境标志产品政府采购执行机制的通知》（财库〔2019〕9号）、《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）及《关于进一步加大政府采购支持中小企业力度的通知》（财库〔2022〕19号），本项目专门面向中小企业采购，本次招标活动对于满足国家采购政策要求的投标人按照相关规定的扶持政策执行。

3. 本项目的特定资格要求：

（1）在中国境内依法登记注册并仍有效存续的供应商。

（2）投标人在“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)未被列入“失信被执行人、重大税收违法失信主体”的记录名单。未被列入“政府采购严重违法失信行为记录名单”（通过“中国政府采购网”（www.ccgp.gov.cn）查询）。在“中国裁判文书网”（wenshu.court.gov.cn）无行贿犯罪记录。

（3）与招标人存在利害关系可能影响招标公正性的法人、其他组织或者个人，不得参加投标。单位负责人为同一人或者存在控股、管理关系的不同单位，不得参加同一标段投标，否则相关投标均无效。

（4）拒绝列入政府取消投标资格记录期间的企业或个人投标。

三、获取招标文件

时间：2024年9月25日至2024年10月9日， 每天上午08:00至11:30 ，下午13:00至16:00（北京时间，法定节假日除外）

地点：政采云平台线上获取

方式：供应商登录政府采购云平台https://www.zcygov.cn/在线申请获取采购文件（进入“项目采购”应用，在获取采购文件菜单中选择项目，申请获取采购文件）

售价：¥0元

四、提交投标文件截止时间、开标时间和地点

开标时间及提交投标文件截止时间：2024年10月17日9时00分（北京时间）

地点：政府采购云平台

本项目执行电子化招投标，供应商须通过政府采购云平台（网址：https://www.zcygov.cn）上传递交电子版投标文件

五、公告期限

自本公告发布之日起5个工作日。

六、其他补充事宜

1.供应商在政府采购云平台网注册入库成为正式供应商后，在平台上按《政府采购项目电子交易管理操作指南-供应商》进行投标操作。投标人须办理数字证书方可参加投标。

2.收到CA锁以后在“政采云”登陆界面，点击CA登录-CA驱动下载-下载并安装政采云投标客户端和CA驱动，账号绑定CA后才能进行投标文件制作。

3.若对项目采购电子交易系统操作有疑问，可登录“政采云”平台，点击右侧咨询小采，获取采小蜜智能服务管家帮助，或拨打政采云服务热线95763获取帮助。

4.本次磋商公告在吉林省政府采购云平台（同步推送到吉林省政府采购网）、中国政府采购网上同时发布。

七、对本次招标提出询问，请按以下方式联系

1.采购人信息

招标人：舒兰市职业高级中学校

地  址：吉林省舒兰市滨河大街学府三路

联系人：赵辉

电话： 13578547711

2.采购代理机构信息

名称：吉林远大工程咨询有限责任公司

地址：吉林市丰满区松江南路55-56号金建集团办公楼临河北门

联系人：袭淑清

联系方式：0432-67655555

3.项目联系方式

项目联系人：袭淑清

电话：0432-67655555

招标监督管理部门：舒兰市政府采购办公室

# 第二章  投标人须知

投标须知前附表

|  | 条款名称 | 编列内容 |
| --- | --- | --- |
| 1.1.2 | 采购人 | 招标人：舒兰市职业高级中学校 地 址：吉林省舒兰市滨河大街学府三路 联系人：赵辉 电话： 13578547711 |
| 1.1.3 | 采购代理机构 | 名 称：吉林远大工程咨询有限责任公司 地 址：吉林市丰满区松江南路55-56号金建集团办公楼临河北门 联系人：袭淑清 电 话：0432-67655555 |
| 1.1.4 | 项目名称 | 舒兰市职业高级中学校实训楼设备设施购置项目-实训专业信息化仪器设备 |
| 1.1.5 | 供货地点 | 招标人指定地点 |
| l.2.1 | 资金来源 | 财政资金 |
| 1.2.2 | 出资比例 | 100% |
| 1.2.3 | 资金落实情况 | 已落实 |
| 1.3.1 | 招标范围 | 机器人实训设备、烹饪实训设备、精品课、智慧校园等（详见第六章技术规格与要求）。 |
| 1.3.2 | 供货期 | 合同签订后60日内完成交付使用 |
| 1.3.3 | 质量要求 | 质量标准符合现行国家及行业合格标准。 |
| 1.3.4 | 质保期 | 质保期：按各标的物保质期。 |
| 1.4.1 | 投标人资质条件、能力和信誉 | 1.满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定。 2.落实政府采购政策需满足的资格要求： 本项目属于专门面向中小企业采购的项目，本次招标活动对于满足国家采购政策要求的供应商按照相关规定的扶持政策执行。 3. 本项目的特定资格要求： （1）在中国境内依法登记注册并仍有效存续的供应商。 （2）投标人在“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)未被列入“失信被执行人、重大税收违法失信主体”的记录名单。未被列入“政府采购严重违法失信行为记录名单”（通过“中国政府采购网”（www.ccgp.gov.cn）查询）。在“中国裁判文书网”（wenshu.court.gov.cn）无行贿犯罪记录。 （3）与招标人存在利害关系可能影响招标公正性的法人、其他组织或者个人，不得参加投标。单位负责人为同一人或者存在控股、管理关系的不同单位，不得参加同一标段投标，否则相关投标均无效。 （4）拒绝列入政府取消投标资格记录期间的企业或个人投标。 |
| 1.4.2 | 是否接受联合体投标 | 本次招标不接受联合体投标，禁止有隶属关系或相关联企业同时投标 |
| 1.9.1 | 踏勘现场 | 投标单位与招标人自行联系踏勘 |
| 1.10.1 | 投标预备会 | 不召开 |
| 1.10.2 | 投标人提出问题的截止时间 | 时 间：投标截止时间前15天 联系人：袭淑清 电话：0432-67655555 |
| 1.10.3 | 招标人书面澄清的时间 | 投标截止时间前15天 |
| 1.11 | 分包 |  不允许 口 允 许 |
| 1.12 | 偏离 |  允 许 - 不允许 细微偏离有助于采购任务的顺利开展 |
| 2.2.1 | 投标人要求澄清 招标文件的截止时间 | 投标截止时间前15天 |
| 2.2.2 | 投标截止时间 | 2024年10月17日9时00分（北京时间） |
| 2.2.3 | 投标人确认收到 招标文件澄清的时间 | 24小时以内 |
| 2.3.2 | 投标人确认收到 招标文件修改的时间 | 24小时以内 |
| 3.1.1 | 构成投标文件的其他材料 | 投标人所提供下列资质证明文件应体现在电子版投标文件中： 1、企业营业执照； 2、企业资质证书，如有； 3、近三年业绩（合同或中标通知书），如有； 4、近三年（2021-2023）年度财务报表或审计报告，新成立公司从成立之日起算； 5、投标单位提交投标保证金凭证； 6、本单位开户许可证； 7、招标文件要求的其他证明材料 |
| 3.3.1 | 投标有效期 | 投标截止之日后60天（日历天） |
| 3.4.1 | 投标保证金 | 投标保证金的形式：保证金应当以支票、汇票、本票或者金融机构、担保机构出具的保函等非现金形式提交。 1.投标保证金应当从其基本账户转出。 2.投标保证金的金额：人民币15800元 3.递交截止时间：2024年10月17日9时00分 4.递交方式：投标人须在投标保证金递交截止时间前将投标保证金存入招标代理机构指定账户，银行进帐单或电汇凭证等凭证上应明确投标项目名称。投标保证金的确认以最终到帐时间为准。 投标保证金采用保函形式递交的，将缴纳成功截图加盖公章放入投标文件中，否则其投标将被否决。 收款单位：吉林远大工程咨询有限责任公司舒兰市分公司 开户行：中国农业银行股份有限公司舒兰市支行 帐 号：07221001040014442 联系电话：0432-67655555 投标保证金有效期与投标有效期一致。 注：投标保证金汇款单需备注项目名称或能够识别为本项目的项目简称，各投标人在交保证金时请认真填写及核对收款单位及账号。 |
| 3.5.2 | 近年财务状况的年份要求 | 近三年（2021、2022、2023）新成立公司从成立之日起算 |
| 3.5.3 | 近年完成的类似项目的 年份要求 | 近三年（2021、2022、2023） |
| 3.5.5 | 近年发生的诉讼及仲裁情况的年份要求 | 近三年（2021、2022、2023） |
| 3.6 | 是否允许递交备选投标方案 |  不允许 - 允 许 |
| 3.7.3 | 签字或盖章要求 | 电子投标文件应按招标文件要求在相应的位置签章（签字） 纸版投标文件应使用打印、复印或不能擦去的墨水书写，文字要清晰，语言要明确，并按招标文件的要求封面加盖单位公章和由法定代表人（或委托代理人）签名。 投标文件应尽量避免涂改和插字，若为了改正错误必须这样做时，除了按招标人书面指示进行修改的以外，均应由法定代表人（或委托代理人）在修改处盖章或签名确认。 投标文件“正本”中的投标报价书、投标保证金、法人授权委托书的盖章和签字（盖章不能代替签字）等都要求是原件或真迹，不得复印。 远程不见面开标，各投标人无需递交纸版响应文件，评标结束后，第一中标候选人须按此要求递交投标文件。 |
| 3.7.4 | 投标文件份数 | 一套正本 ，三套副本，二份电子版（载体为U盘） 投标文件电子版格式： U盘：pdf格式或Word格式 注：投标单位需在开标前将投标文件制作工具生成的加密文件上传到“政采云”平台。第一中标候选人在公示期递交纸质文件及U盘为载体的电子投标（响应）文件，其他投标人无需提供。 |
| 3.7.5 | 装订要求 | 按照投标人须知第3.1项规定的投标文件组成内容，均采用左侧胶粘方式装订，装订应牢固、不易拆散和换页，不得采用活页装订。 注：第一中标候选人提交纸版文件按此要求执行。 |
| 4.1.2 | 封套上写明 | (项目名称) 投标文件 项目编号： 投标人名称： 地址： 联系方式： 在 年 月 日 时 分前不得开启 注：本项目无需封套。 |
| 4.2.2 | 递交投标文件地点 | 电子投标文件：本项目为全流程电子化项目，通过“政采云”平台（https：//www.zcygov.cn）实行在线电子投标，供应商应先安装“政采云投标客户端”（请自行前往“政采云”平台进行下载），并按照本项目招标文件和“政采云”平台的要求编制、加密后在提交投标文件截止时间前通过网络将电子投标文件上传至“政采云”平台，供应商在“政采云”平台提交电子投标文件时，请填写参加采购活动经办人联系方式。 |
| 4.2.3 | 是否退还投标文件 | 不退还 |
| 5.1 | 开标时间和地点 | 开标时间：同投标截止时间 开标地点：同响应文件上传提交地点 |
| 5.2 | 开标程序 | 1、本项目采用全流程电子化招投标，开标方式为远程开标，供应商在提交投标文件截止时间前通过政府采购云平台（网址：https://www.zcygov.cn）递交电子投标（响应）文件，并按照现场工作人员通知使用CA锁进行投标（响应）文件远程解密。 2、参加远程开标人员应为投标单位被授权人，进入远程开标会议。供应商对开标有异议的，应当在远程开标时提出，非远程开标中提出的开标异议，采购人或者行政监督部门不予受理。 3、电子投标文件解密期限及方式：开标时间后30分钟内，由供应商持制作该电子投标文件的同一数字证书（CA锁）及电脑进行远程解密（各供应商开标前及网上开评标系统公布供应商名单前，不要提前进行远程解密）。投标文件解密截止时间后，“政采云”平台公布投标报价信息，供应商持企业数字证书登录“政采云”平台在线查询投标报价信息。因投标人自身原因未能按时完成解密的，视为逾期未提交投标响应文件，其投标无效。 |
| 6.1.1 | 评标委员会的组建 | 评标委员会构成： 5 人,其中采购人代表 / 人（限招标人在职人员，且应当具备评标专家相应的或者类似的条件）专家5 人; 评标专家确定方式：按专业配置要求，在 “政采云”平台专家库中随机抽取。（当采购人代表因故无法担任评委时，由专家库中抽取的评委补齐） |
| 7.1 | 是否授权评标委员会确定中标人 | 否，推选3名中标候选人 |
| 7.3.1 | 履约保证金 | 不计取 |
| l0 | 需要补充的其他内容 |  |
| 10.1 | 招标控制价 | 790000元 |
|  |  | *（投标报价超出此招标控制价视为废标，） |
| 10.2 | 考察中标候选人 | 招标人在招投标管理机构的监督下，可以对中标候选人进行考察。 |
| 10.3 | 评审办法 | 综合评估法 |
| 10.4 | 招标代理服务费 | 按照原国家发展计划委员会计价格[2002]1980号文《招标代理服务费管理暂行办法》及发改办价格[2003]857号文的标准取费，执行[2015]299号文件及双方签订的招标代理合同，由招标代理机构向中标人收取，金额为中标金额的2%。 |
| 10.5 | 退还投标保证金 | 未中标人投标保证金在中标通知书发出后5个工作日内无息退还。 |
|  | 是否实行计算机辅助评标 | 是。计算机辅助评标方法见第三章“评标办法”。 供应商严格按照“政采云”平台电子交易全流程要求进行投标。 |
| 投标人代表出席开标会 |  |  |
|  | 按照本须知规定，招标人邀请所有投标人的法定代表人或其委托代理人参加网上开标会。投标人须在开标前在网上签到，否则，其投标文件按废标处理。 |  |
| 中标公示 |  |  |
|  | 在中标通知书发出前，招标人将中标候选人的情况在本招标项目招标公告发布的同一媒介和有形建筑市场／交易中心予以公示，公示期不少于1个工作日。 |  |
| 其他内容 |  |  |
|  | 本次招标实行不见面开标，具体要求如下： 一、业务要求 1.开标项目的时间均以国家授时中心发布的时间为准。 2.通过系统完成投标过程。依照招标文件的规定完成电子投标文件的编制和提交。如未按招标文件要求编制、提交电子投标文件，将可能导致否决投标，其后果由投标人自负。 3.投标人应充分考虑到网络及系统平台可能存在的突发状况，在投标文件编制完成后尽早完成上传。 4.投标文件提交截止时间后，通过系统互动区发出投标文件解密的指令，投标人在任意地点按规定时间自行实施远程解密，解密限定在规定时间内完成。 5.投标人必须使用能正确解密投标文件的CA证书，在规定的时间内(解密时间为30分钟)完成远程解密，因投标人原因未能解密、解密失败或解密超时，视为投标人撤销其投标文件；因招标人或系统原因，导致无法按时完成投标文件解密或开标、评标工作无法进行的，可根据实际情况相应延迟解密时间或调整开标、评标时间。 6.开标当日，投标人不必抵达开标现场，仅需在政采云平台开标系统参加开标会议，并根据需要使用开标系统与现场招标人进行互动交流、澄清、质疑等活动。 7.开标、评标过程中，参与远程交互的各投标人应始终为同一个人，中途不得更换，在否决投标、澄清、质疑等特殊情况下需要交互时，投标人一端参与交互的人员只能是投标人的法定代表人或授权委托人（答辩等类似环节需要其他人员参与的除外），投标人不得以不承认交互人员的资格或身份等为借口推脱，投标人自行承担随意更换人员所导致的一切后果。 二、投标保证金要求 投标保证金采用现金，银行出具的现金支票、保兑支票、银行汇票，银行、工程担保机构出具的保函。 三、系统操作注意事项 （一）投标文件制作及上传说明 根据招标文件要求使用对应版本的投标文件制作工具。 （二）开标过程注意事项 1.开标当天，投标人务必于开标前提前登录系统，进入所投标项目，在项目签到界面进行线上签到。 2.开标过程中请重点关注不见面开标系统互动区消息，及时查阅，并根据消息提醒及时进行投标文件在线解密等操作。 3.项目进入投标文件在线解密阶段后，须在招标文件规定解密时间内使用相应的投标文件CA证书进行在线解密，否则将无法解密。 四、技术支持 1.若遇问题可联系工作人员，通过以下方式沟通： QQ：824484902（请确保安装有最新版本的QQ软件，用于技术支持进行QQ远程协助） 电话：0432-67655555（袭淑清） 邮箱：824484902@qq.com 2.为更直观了解、掌握本系统使用方法，建议在具体项目开标前先行浏览本系统相关操作手册，可在本系统登录界面的操作手册页面进行下载、查看。 3.本次开标为不见面开标，若投标单位有意前往现场开标的，可自行前往吉林市公共资源交易中心开标室（开标室位置有限，敬请谅解）。 |  |
| 招标公告与招标文件不一致之处以招标文件为准。 |  |  |

1．适用法律：本次招标适用法律法规为《中华人民共和国政府采购法》、《政府采购货物和服务招标投标管理办法》及政府采购其它相关法规。

2．定义：

2.1 “招标人”、“采购人” 指舒兰市职业高级中学校，负责采购项目的整体规划、采购需求设计和可行性论证，作为合同的需方，承担质疑答复，合同履行、验收、评价等义务。

2.2 “招标代理机构”、“招标代理人” 指吉林远大工程咨询有限责任公司，负责采购活动的组织工作。

2.3 “招标内容”详见第六章《技术规格与要求》。

2.4 “潜在投标人”指确认参加投标的供应商。

2.5 “投标人”指响应本招标文件参加投标的供应商。

3．合格投标人资格条件要求：

详见招标公告及投标人须知前附表。

以上各款关于合格投标人资格条件的要求均须提供中文文本，否则无效，投标人应按第七章《投标文件构成、要求及格式》的相关规定提交。

4．项目答疑会和踏勘现场：

| 踏勘现场 |  不召开 口 召 开 *如有疑问请以书面形式递交招标代理机构 |
| --- | --- |
| 投标预备会 |  不召开 口 召 开 *如有疑问请以书面形式递交招标代理机构 |

5．投标费用：投标人应自行承担所有与编写和提交投标文件有关的费用，无论投标的结果如何，招标人和采购人在任何情况下均无义务和责任承担这些费用。

6. 招标文件：

6.1 招标文件的构成：

第一章 招标公告

第二章 投标人须知

第三章 评标标准和方法

第四章 合同条款

第五章 政府采购合同书格式

第六章 技术规格与要求

第七章 投标文件构成、要求及格式

第八章 附件

6.2 投标人应认真阅读招标文件中所有事项、格式、条款和规范等要求。如果投标人没有按照招标文件要求提交全部文件资料或投标文件没有对招标文件在各方面都做出实质性响应，是投标人的风险。

7. 招标文件的澄清和修改

7.1 任何要求对招标文件进行澄清的投标人，均应在投标截止期15天前在政府采购云平台提出并以电话通知招标方，招标方对收到的澄清要求将视所提问题具体情况在政府采购云平台予以答复澄清。答复中包括所提的问题，但不包括问题的来源。招标人对收到的供应商书面质疑，将按照政府采购法律规章的规定处理。

7.2 招标人可在投标截止时间15日前（含）对招标文件进行修改、补充。招标文件的修改、补充文件在政府采购云平台进行，并在发布招标公告的媒体上公告。

7.3 招标文件的澄清、修改、补充文件均构成招标文件的组成部分，对所有投标人具有约束力，而无论其是否已经实际收到该澄清、修改、补充文件（包括答疑会纪要）。

7.4 为使投标人有充分的时间对招标文件的澄清、修改、补充部分进行研究，招标人可在投标截止时间3日前（含）自行决定酌情延长投标截止时间，延长投标截止时间的公告将在发布招标公告的媒体上发告。在这种情况下，招标人和投标人受投标截止时间制约的所有权利和义务均相应延长至新的投标截止时间。

8. 投标文件构成：

8.1 投标文件分别打印（只有第一中标候选人需要打印纸版投标文件），按照招标文件规定的顺序，统一编目编码装订。为便于评标，技术文件中的各项表格应区分商务部分和技术部分。商务部分是投标人提交的证明其具有合格的投标资格和中标后有能力履行合同的文件。技术部分是能够证明投标人所提供货物和服务的合格性和符合招标文件规定的文件。

8.2 投标人应提交本招标文件第七章《投标文件构成、要求及格式》规定的全部商务文件和技术文件，若有缺失、无效或者不符合招标文件要求，将导致其投标被拒绝。

8.3 第二章《投标人须知》要求提交的投标保证金。

9. 投标文件的编制

9.1 投标语言：投标文件以及投标人与招标人就有关投标的来往函电均使用中文。

9.2 计量单位：中华人民共和国法定计量单位。

9.3 投标文件规格应采用A4幅面，按照招标文件第七章规定的格式制作。

9.4 投标人在投标文件以及在投标、合同签订、履行过程中所签署的相关文件中所加盖的公章，均须按照招标文件的规定加盖与投标人名称全称相一致的标准公章。

9.5 招标人不接受采用传真方式提交的投标文件。

10. 投标报价

10.1 投标供应商的投标报价应在控制范围内，超出此范围的投标报价为废标。投标货币：所有投标报价均以人民币元为计算单位。

10.2 投标人应一次性报出投标货物的单价和总价，每种货物只允许有一个报价，任何有选择的报价将不予接受。投标人所报价格应为在本招标文件指定地点交货、由投标人负责安装调试、验收合格并交付的全部价格。

10.3 投标人所报的价格在合同执行过程中是固定不变的，不得以任何理由予以变更。以可调整的价格提交的投标将作为非响应性投标予以拒绝。

10.4 投标人报价应包含采购、制造、包装、运输、保险、装卸、安装、调试、检验（包括商检、技术监督局检验）、技术服务、售后服务、人员培训、安全保险、劳保福利、 材料、机器损耗、管理费、利润、社会保险、税金（含关税）风险等的一切所有费用。

10.5 最低报价不能作为中标的保证。

11. 投标保证金

11.1 投标人应向招标人提交招标公告所要求的投标保证金。投标人须按照招标公告标明的招标人帐户名称、开户银行和帐号，在投标保证金递交截止时间之前将投标保证金足额汇入（存入）招标人帐户，并必须将汇款银行出具的汇款（存款）凭证（进帐单复印件加盖投标人公章或财务章）放入投标文件中。

11.2 投标保证金是为了弥补招标人因投标人的违规行为而蒙受的损失。招标人在因投标人的违规行为而受到损害时，将不予退还投标人的投标保证金，并作为所受损害的补偿。

11.3 投标保证金是投标文件的一个组成部分。在开标时，凡没有按规定提交投标保证金的投标，将被视为非响应性投标予以拒绝。

11.4 未中标投标人的投标保证金将在中标通知书发出后5个工作日内退还，不计利息。

11.5 中标人的投标保证金，在中标人按本须知第21条规定签署合同，并按第22条规定交纳了履约保证金后5个工作日内退还，不计利息。

11.6 下列情况之一发生时，投标保证金将不予退还：

（1）投标人在招标文件规定的投标有效期内撤回其投标；（2）中标人在规定期限内未能做到：a.按照本须知第21条规定签订合同；b.按照本须知第22条规定提交履约保证金。

（3）招标文件规定不予退还投标保证金的其他情形。

12. 投标有效期：

12.1 投标有效期为自开标之时起60天。投标文件在这个规定期限内应保持有效。

12.2 在特殊情况下，招标人可与投标人协商延长投标有效期。这种要求和答复都应以书面形式进行。投标人可以拒绝接受延期要求而不会被没收投标保证金。同意延长投标有效期的投标人除按照招标人要求修改投标文件的有效期外，不能修改投标文件的其他内容。

12.3 中标人的投标文件有效期等同于合同履行期。

13. 投标文件的式样和签署

13.1 电子投标文件应用由投标人的法定代表电子签字或盖单位电子章。签字或盖章的具体要求见招标文件相关要求。投标文件需打印或用不褪色墨水书写。第七章

《投标文件构成、要求及格式》中凡要求签署和/或加盖公章的，均须由投标人的法定代表人或其授权代理人手书签字和/或加盖投标人公章。投标文件由法定代表人签署的，须与其企业法人营业执照相符；由授权代理人签署的，须提交以书面形式出具的《法定代表人授权书》（按第七章规定的格式提交）。

13.2 投标文件中如有修改错漏处，应在修改处加盖投标人公章。

14. 投标文件的修改和撤回

14.1 投标人在上传递交投标文件后，可以修改或撤回其投标文件，但招标人必须在规定的投标截止时间之前收到投标人的修改或撤回的书面通知。

14.2 投标人的修改或撤回通知书应按对投标文件的规定一样进行编制、密封、标记和递交，并标明“修改”或“撤回”字样。

14.3 在投标截止时间（开标时间）之后，投标人不得对其投标书做任何修改（包括开标一览表的内容）。

14.4 从开标时间起，至投标有效期期满，投标人不得撤回其投标，否则，其投标保证金将不予退还。

15. 投标

15.1 投标人应将投标文件装订成册、密封，在信封上标明招标项目名称、项目编号、投标人名称、地址、联系方式（详见投标人须之前附表），并在封口处加盖投标人公章，在规定的投标地点和投标截止时间前递交给招标人。如果投标人没有按照要求密封、标记，招标人对于投标人的误投、错投以及提前拆封概不负责。

15.2 投标文件份数：投标人应提交投标文件正本1份、副本 2 份(副本可以是正本的复印件，但应骑页加盖投标人公章)，并标明“正本”、“副本”字样，当正本与副本内容不一致时，以正本为准。

15.3 投标人应按第七章《投标文件构成、要求及格式》中的格式和要求单独编制一份《开标一览表》，按照对投标文件同样的要求单独密封和标记，与投标文件同时递交。

15.4 招标人将拒绝接受并原封退回在规定的投标截止时间以后递交的投标文件。

15.5 首次招标投标截止时间结束后投标人不足三家的，将重新招标；重新招标仍出现本款前述情形的，可按本须知第19条规定办理。

注：本次投标采用远程不见面开标，所有投标人均须在投标截止前将电子投标文件上传至政府采购云平台。

16. 开标（不见面开标，投标人一律在公告网站参与并观看开标直播）

16.1 招标代理人将在招标公告规定的时间和地点公开开标。投标人法定代表人或其授权代理人应在招标公告规定时间到公告网址签到，参与并观看直播。

16.2 开标会由招标代理人组织并主持。

16.3 开标时，招标代理人将按照投标人提交的“开标一览表”，当众宣读投标人名称、修改和撤回投标的通知、投标价格、交货时间、是否提交了投标保证金等内容。

16.4 开标时未宣读的投标价格等实质性内容，评标时不予承认。

16.5 按照投标人须知第14条的规定，提交了可接受的“撤回”通知的投标将不予开封。撤回的投标书将原封退回投标人。

16.6 招标代理人将做开标记录，开标记录包括按本须知第16.3款的规定在开标时宣读的全部内容。开标记录将在开标后由监督人员签字确认。

16.7 开标时有下列情形之一的为无效投标：

（1）投标文件在规定的投标截止时间以后上传的；

（2）未按招标文件规定提交投标保证金的；

（3）招标文件规定开标时属于无效投标的其他情形。

16.8 开标时有下列情形之一的，招标人有权宣布本项目废标：

（1）交货时间符合招标文件要求的投标人不足三家的；

（2）所有投标人的报价均超过采购项目预算，采购人不能支付的。

首次招标废标后将重新招标，重新招标仍出现本款情形的，可按本须知第19条规定处理。

17. 评标过程的保密性：公开开标后，直至向中标的投标人授予合同时止，除按招标文件规定予以公开的评标结果外，凡与审查、澄清、评价和比较投标有关的资料以及授标意见等，均不得向投标人及与评标无关的其他人透露。

18. 评标

18.1 评标工作由招标代理人负责组织，具体评标工作由招标人依法组建的评标委员会负责。评标委员会由有关的技术、经济方面的专家和采购人代表组成。评标委员会的专家成员由专家库中随机抽取产生，采购人代表由采购人委派。需要设立评标委员会主任的，评标委员会主任由专家担任，由评标委员会成员选举产生，负责主持具体评标工作。评标委员会根据有关法律法规和招标文件规定的方法和标准独立评标，负责完成评标的全过程直至评定预中标人。招标代理人只负责评标组织工作，不参加评标。

18.2 审查是否所有投标人的报价均超过采购预算：根据《中华人民共和国政府采购法》的规定，所有投标人的报价均超过采购预算，采购人不能支付的，应予废标。

18.3 审查投标人是否存在串通投标行为：评标委员会发现投标人有下列情形之一的，将认定属于串通投标行为，相关投标人的投标应作废标处理。评标结束后，招标机构将以书面形式报告吉林省政府采购监督管理部门：

（1）不同投标人的投标文件中错、漏之处相同的；

（2）不同投标人的投标文件相互混装的，或者相互加盖了对方公章的，或者相互出现了对方法定代表人或者授权代理人签名的，或者相互书写了对方名称的；

（3）一家投标人的投标文件中加盖了另一家投标人公章的；

（4）不同投标人的投标文件中，项目成员出现同一人的；

（5）不同投标人的投标文件的制作非正常一致的；

（6）不同投标人的投标文件中相关内容的段落、字句、售后服务电话、联系人姓名等非正常一致的；

（7）一家投标人的投标文件中装订了标有另一家投标人名称的文件材料，或者出现了另一家法定代表人或者授予代理人签名的，其投标作废标处理；

（8）不同投标人的投标文件由同一投标人或者同一个人编制的；

（9）《关于禁止串通招标投标行为的暂行规定》（国家工商行政管理局令第82号）第三条规定的串通投标行为；

（10）投标人串通投标的其他情形。

18.4 对投标文件商务部分（投标人资格）进行审查：评标委员会将审查每个投标人提交的商务文件是否齐全完整，是否合法有效，是否有重大偏离和保留，是否符合招标文件要求。商务（投标人资格）审查不符合招标文件要求的投标文件将被拒绝。

18.5 对投标文件技术部分进行打分：

18.5.1 对于商务审查合格的投标人，评标委员会将审查其投标文件技术部分是否对招标文件规定的事项、格式、条款和技术规格等要求都做出了实质性响应。

18.5.2 实质性响应的投标是指与招标文件规定的事项、条款、条件和技术规格相符，没有重大偏离和保留。没有实质性响应招标文件要求的投标将被拒绝。

18.6 重大偏离和保留是指实质上影响合同的供货范围、质量和性能，或者实质上限制了合同中采购人的权利或投标人的义务。投标文件有下列情形之一的属于重大偏离和保留，将作废标处理：

（1）投标人未按招标文件规定提交所要求提交的全部文件或者提交的文件无效或者不符合招标文件的规定；

（2）投标文件未按招标文件的规定有效签署和/或加盖公章；

（3）投标文件载明的项目完成期限超过招标文件规定的期限；

（4）投标文件明显不符合招标文件规定的技术规格、技术标准要求；

（5）投标文件载明的货物包装方式、检验方法和标准等不符合招标文件要求；

（6）投标文件附有采购人不能接受的条件；

（7）不符合招标文件规定的其他实质性要求。

18.7 评标委员会将允许修正投标文件中不构成重大偏离的细微偏离，但这些修正应不会对实质上响应招标文件要求的投标人的竞争地位（相互排序）产生不公正的影响。

18.8 评标委员会对投标文件的判定，只依据投标文件内容本身，不依据任何外来证明。

18.9 投标报价的审查：评标委员会将对商务审查、技术审查合格的投标文件的报价进行审核，看其是否有计算和累加上的错误。修正错误的原则如下：投标报价以《开标一览表》的报价为准，《投标报价明细表》的报价与《开标一览表》的报价不一致的，投标人应按《开标一览表》的报价相应修改《投标报价明细表》的报价，并相应修改分项报价。按上述原则调整后的价格为评标价，经投标人法定代表人或授权代理人签字确认后对投标人具有约束力。如果投标人不按照上述原则修正其投标报价及分项报价，则其投标将被拒绝。

18.10 澄清：评标委员会对于投标文件实质性响应了招标文件要求，但在个别地方提供了不完整的技术信息和数据，以及同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误等细微偏离问题，将以书面形式（澄清细微偏离由评标委员会依据招标文件集体决定并由评标委员会专家签字）要求投标人在规定的时限内（在评标结束前）作出必要的澄清、说明或者补正。投标人的澄清、说明或者补正应当采用书面形式，由投标人法定代表人或其授权代理人签字（须提交签字人身份证件并与投标文件签字人一致），并不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。投标人拒不进行澄清、说明、补正的，或者不能在规定时间内作出书面澄清、说明、补正的，评标委员会将拒绝其投标。

接受细微偏离有利于采购成功，不应因细微偏离而废标。

19.首次招标因评标过程中出现符合专业条件的投标人或者对招标文件作实质性响应的投标人不足三家情形而废标，重新招标仍然出现前述情形的，以及竞争性谈判、询价项目出现前述情形的，如果采购人需求紧急需要直接变更方式采购，经采购人代表现场提出，评标委员会专家成员和评标监督人员同意，可以在评标专家、采购人代表、评标监督人员、投标供应商授权代表以及采购中心或者采购代理机构工作人员同时在场的情况下直接变更采购方式继续采购，并按下述规定办理：

（1）采用招标方式采购项目，重新招标出现前述情形的，如果有两家供应商投标或者经评审有两家合格投标供应商，可以直接变更为两家供应商竞争性谈判或者向两家供应商询价采购。

（2）采用竞争性谈判、询价方式采购的项目，出现前述情形的，如果有两家供应商投标或者经评审由两家合格投标供应商，原采购方式为竞争性谈判的，应当直接变更为两家供应商竞争性谈判；原采购方式为询价的，应当直接变更为两家供应商询价采购。

（3）只有1家供应商投标，或者经评审只有1家合格供应商的，不得直接变更为单一来源方式采购。采购人需要变更为单一来源方式采购的，应当在废标后向采购办申请批准。

（4）招标失败后直接变更采购方式的项目，应当当场由评标专家、采购人代表、评标监督人员和相关投标供应商授权代表共同签署《招标失败后直接变更采购方式备忘录》。评标结束后，由采购中心或者采购代理机构将《招标失败后直接变更采购方式备忘录》和评标纪要（评标报告）包采购办备案。

（5）招标失败后直接变更采购方式的条件应在采购文件中事先申明。

20. 评标方法和标准

20.1 评标委员会将对商务打分和技术打分。

20.2 本项目采用综合评价法：

评标委员会将按下述标准评定预中标人：按评审后综合得分由高到低的顺序排列；得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列。

21. 签订合同

21.1 招标人将在投标有效期期满之前向中标人发出《中标通知书》。中标通知书是合同的组成部分，对采购人和中标人均具有法律约束力。

21.2 中标通知书发出后，采购人改变中标结果的，或者中标人放弃中标项目的，应当依法承担法律责任。

21.3 中标人应按中标通知书规定的时间与采购人和招标人签订合同。如果中标人不在规定的时间内签署合同，视为自动放弃中标资格，其提交的投标保证金不予退还，列入不良行为记录名单，在一至三年内禁止参加政府采购活动并予以公告。投标人在被评标委员会评定为预中标人（中标人）之后、中标通知书发出之前放弃中标的，按本条规定处理。

21.4 中标结果将在发布招标公告的媒体上公告，不再以书面方式通知未中标人。

22.履约保证金:不计取。

23.保密和披露

23.1 招标人有权将投标人提供的所有资料向其他政府部门或有关的非政府机构负责评审标书的人员或与评标有关的人员披露。

23.2 在下列情形下：当发布中标公告和其它公告时，当国家机关调查、审查、审计时，以及在其他符合法律规定的情形下，招标人无须事先征求投标人/中标人同意而可以披露关于采购过程、投标文件、合同文本、合同签署情况的资料、投标人/中标人的名称及地址、采购内容的有关信息以及补充条款等，并且对任何已经公布过的内容或与之内容相同的资料无须再承担保密责任。

第三章  评标标准和方法（综合评估法）

评标办法前附表（一）

| 条款号 |  | 评审因素 | 依据 | 评审标准 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2.1.1 | 形 式 评 审 标 准 | 投标人名称 | 第二章“评标办法前附表” | 与营业执照一致 |
|  |  | 投标函签字盖章 | 第二章“投标人须知”第3.7.3项 | 有法定代表人或其委托代理人签字且加盖单位章。 |
|  |  | 投标文件 格式 | 第七章“投标文件构成、要求及格式” | 符合第七章“投标文件构成、要求及格式”的要求。 |
|  |  | 报价唯一 | 第二章“评标办法前附表” | 只能有一个有效报价 |
| 2.1.2 | 资 格 评 审 标 准 | 营业执照 | 第二章“投标人须知前附表”第1.4.1项 | 具备有效的营业执照 |
|  |  | 财务要求 | 第二章“投标人须知前附表”第1.4.1项 | 近三年良好（有效证明材料并提供复印件加盖公章） |
|  |  | 信誉要求 | 第二章“投标人须知前附表”第1.4.1项 | 在“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)未被列入“失信被执行人、重大税收违法失信主体”的记录名单。未被列入“政府采购严重违法失信行为记录名单”（通过“中国政府采购网”（www.ccgp.gov.cn）查询）。在“中国裁判文书网”（wenshu.court.gov.cn）无行贿犯罪记录 |
|  |  | 其他要求 | 招标文件 | 无招标文件列明的其他废标条件 |
| 2.1.3 | 响 应 性 评 审 标 准 | 投标内容 | 第二章“投标人须知前附表”第1.3.1项 | 符合第二章“投标人须知前附表”第1.3.1项规定 |
|  |  | 供货期 | 第二章“投标人须知前附表”第1.3.2项 | 符合第二章“投标人须知前附表”第1.3.2项规定 |
|  |  | 质量要求 | 第二章“投标人须知前附表”第1.3.3项 | 质量标准符合现行国家及行业合格标准 |
|  |  | 投标有效期 | 第二章“投标人须知前附表”第3.3.1项 | 60天 |
|  |  | 投标保证金 | 第二章“投标人须知前附表”第3.4.1项 | 符合第二章“投标人须知前附表”第3.4.1项规定 |
|  |  | 技术标准和要求 | 第六章“技术规格与要求” | 符合招标文件“技术规格与要求”规定 |
|  |  | 投标报价 | 第二章“投标人须知前附表”第10.1项 | 投标报价总价不超过招标控制价（超过招标控制价为废标） |
| 评审结果 |  |  |  |  |

评标办法前附表（二）

详细评审表

| 序号 | 评分因素 | 分值 | 评分标准 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 报价 | 30 | 完全满足招标文件技术参数要求且投标报价最低的（作为评标基准价）得30分，其他投标人的报价得分=（评标基准价/投标报价）×30%×100。保留两位小数。 评标委员会认为供应商的报价明显低于其他通过符合性审查供应商的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，应当要求其在评标现场合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料；供应商不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标处理。 |
| 2 | 商务因素 | 5 | 企业实力： 投标人或制造商通过质量管理体系认证、环境管理体系认证、职业健康安全管理体系认证书、GB/T27922-2011《商品售后服务评价体系》规定。每提供一项得1分，最多得4分。（提供证书复印件并加盖公章） 类似业绩： 投标人提供项目业绩，每提供一份得1分。（提供中标通知书复印件、合同复印件。） |
| 3 | 技术因素 | 35 | 完全符合招文件要求没有负偏离的得35分；带“★”项技术参数每有一项负偏离的扣3分；供应商所投产品的技术参数每有一项不满足非“★”号的技术参数有一项负偏离的扣1分，扣完为止。 注：针对投标产品的“★”号条款技术参数，产品技术参数有明确要求的按要求提供证明材料，没明确要求的以实际响应为准，未按招标文件要求提供证明材料的不得分。 |
| 4 | 实施组织方案 | 15 | 根据供应商针对本项目的项目实施方案(人员配置、货源组织及包装运输、安装调试、培训验收、质量保障措施、应急预案及后期运行维护等)进行综合评分：内容齐全，有针对性得15分，基本可行，有待完善得8分；差或未提供的不得分。 |
| 5 | 售后服务 | 15 | 投标人针对本项目特点，提出售后服务方案，评委会进行综合评审，方案包含但不限于以下内容：到达故障现场响应时间、故障处理预案、保修期内和保修期外维修等： 1、到达故障现场响应时间：响应迅速，能够很好解决问题得5分；响应较为及时，得2分；能够响应服务要求，有待完善得1分；差或未提供的不得分。 2、故障处理预案：针对性强，可操作性强得5分；针对性较强，具有一定的可操作性得2分；基本可行，措施有待完善得1分；差或未提供的不得分。 3、保修期内和保修期外维修：保修期内执行“三包”并能及时更换，保证在保修期内维修时提供备用件，并提供定期保养、维护、维修得5分；具有较为详细的维修方案得2分；差或未提供的不得分。 |
|  | 合计 | 100 |  |

第一条  为规范本项目评标工作，根据《中华人民共和国招标投标法》、国家七部委《评标委员会和评标方法暂行规定》、《中华人民共和国政府采购法》及相关法律、法规的有关规定，并结合本项目招标文件，制订本评标办法。

第二条  评标活动遵循公平、公正、科学、择优的原则。

第三条  评标活动依法进行，任何单位和个人不得非法干预或者影响评标过程和结果。

第四条  评标活动应在严格保密的情况下进行。评标人员必须严格遵守保密规定，不得和投标人串联，不得泄露与评标活动有关的情况，不得索贿受贿，不得参加可能影响公正评标的任何活动。评标期间投标人不得进入评委住地干扰评标工作，不得采用行贿或其他不正当手段影响公正评标，否则将可能导致被取消中标资格。

第五条  本项目评标采用综合评估法。

第六条  评标活动及其当事人应接受桦甸市相关主管部门依法实施的监督管理。

第七条  招标人依法组建评标委员会。评标委员会(以下简称评委会)从依法设立的评标专家库中随机抽取的技术、经济方面专家组成,成员人数为5人。

第八条  评标委员会开始工作之前应由评标委员会推举产生确定一名评委主任，负责协调、组织评标委员会成员开展评标工作。评标委员会开展评标工作要合理分工，对每一份投标文件的评审至少应有两位评委对其交叉审查。

第九条  评标委员会主要职责：

（一）审查投标文件；

（二）审核清标工作组的评标基础资料；

（三）界定不合格投标或废标；

（四）采用署名方式，对合格的投标人的报价、设备质量、设备配置、技术指标、售后服务、信誉业绩等内容进行评审和综合打分。投标人得分取各评委评分的平均值，计分保留两位小数（四舍五入），保留小数点后两位。评委会将按照综合得分由高至低顺序确定最高得分者为中标人。

（五）建议是否重新招标；

（六）完成书面评标报告提交招标人。

第十条   评标委员会下设清标工作组，清标工作组由招标代理机构组建。清标工作组依据招标文件和本评标办法的规定，仅协助评标委员会做好评标准备和评标基础工作。

第十一条  清标工作组主要职责：

- 根据招标文件和评标标准，摘录和汇总各投标人的有关投标基础资料；

- 理出投标人的基础资料、相对于招标文件的所有偏差；

- 对各投标人的投标报价进行算术性复核；

- 评标委员会认为需要协助的其它事项；

- 清标工作应全面、准确、客观、公正，不得对投标文件作出任何评价。

第十二条  评标委员会开始评标工作之前，必须首先认真研读招标文件；招标人或者其委托的招标咨询机构应当向评标委员会提供招标文件、评标办法和评标所需的其它重要信息与数据，以及清标工作组关于清标工作的情况说明，协助评标委员会了解和熟悉招标项目的如下内容：

（一） 招标项目的特点、内容；

（二） 招标文件规定的评标办法；

（三） 招标文件规定的其它与评标有关的内容。

第十三条  评标办法

评标方法和标准： 本项目采用综合评估法评审，评委会将对资格性审查、符合性审查合格的投标人按定量打分，由高到低的顺序排列，评委会将按照综合得分由高至低顺序推荐中标候选人。综合评分相等时，以投标报价低的优先；投标报价也相等的，以技术因素、商务因素、其他因素逐项对比以各项分数高者优先。如各项分数都相等时，由招标人代表随机抽取确定。

第十四条  评审程序

（一）初步评审

对投标文件进行一般符合性检查，确认标书的密封及文件齐全。对投标文件进行评审前，对投标文件的符合性进行详细检查，通过符合性审查的主要条件有：

1、形式评审

详见评标办法前附表

2、资格评审

详见评标办法前附表

3、响应性评审标准

详见评标办法前附表

（二）详细评审

评标委员会将根据招标文件中的要求以及投标人递交的投标文件中的相关内容对投标文件进行评审，并按招标文件中规定的评审内容和评分标准进行量化打分。

（三）投标文件的澄清和补正

（1）在评标过程中，评标委员会可以书面形式要求投标人对所提交的投标文件中不明确的内容进行书面澄清或说明，或者对细微偏差进行补正。评标委员会不接受投标人主动提出的澄清、说明或补正。

（2）澄清、说明和补正不得改变投标文件的实质性内容（算术性错误修正的除外）。投标人的书面澄清、说明和补正属于投标文件的组成部分。

（3）评标委员会对投标人提交的澄清、说明或补正有疑问的，可以要求投标人进一步澄清、说明或补正，直至满足评标委员会的要求。

第十五条  评标结果

（1）除第二章“投标人须知”前附表授权直接确定中标人外，评标委员会按照综合得分由高到低的顺序推荐中标候选人。

（2）评标委员会完成评标后，应当向招标人提交书面评标报告

# 第四章  合同条款

1．定义：除非另有约定，在本合同下列术语按如下定义进行解释：

（1）“合同”指供需双方签署的、在合同中载明的合同各方所达成的协议，包括构成合同的所有附件、附录和其他文件。

（2）“附件、附录”指与本合同的订立、履行有关的，经供需双方认可的，对本合同约定内容进行细化、补充、修改、变更等的文件资料。

（3）“合同价格”指根据合同规定供方正确地完全履行合同义务后需方应支付给供方的价格。

（4）“货物”指根据合同规定供方须向需方提供的一切材料、设备、机械、仪表、备件、工具和/或其它材料。

（5）“服务”指根据合同规定供方承担的与供货和履行合同有关的辅助服务。

（6）“需方”指政府采购货物和服务的使用单位。

（7）“供方”指按照合同规定向需方提供货物和服务的公司或实体。

（8）“第三方”指本合同以外的任何中国境内、境外的法人、自然人或其他组织。

（9）“日、天”均指日历天数。

（10）“工作日”指扣除公休日和国家法定节假日以外的日历日。

2．适用范围：本合同条款仅适用舒兰市职业高级中学校实训楼设备设施购置项目-实训专业信息化仪器设备

3．合同内容：详见谈判文件“技术参数”及供方的谈判响应文件。未尽事宜在“政府采购合同书中”约定。

4．合同价格、交货时间及地点、交货方式、付款方式及条件：在“政府采购合同书”中约定。

5．知识产权及有关规定：供方应保证需方在使用本合同项下的货物或其任何一部分时免受第三方提出侵犯其知识产权、商标权或工业设计权的起诉。如果发生此类问题，供方应负责交涉并承担一切费用和责任。

6．保密条款

6.1任何一方对其获知的本合同涉及的所有有形、无形的信息及资料（包括但不限于供需双方的往来书面文字文件、电子邮件等）中另一方的商业秘密或国家秘密负有保密义务。

6.2除非法律、法规另有规定或得到本合同之另一方的书面许可，任何一方不得向第三方泄露前款规定的商业秘密或国家秘密。保密期限自任何一方获知该商业秘密或国家秘密之日起至本条规定的秘密成为公众信息之日止。

7.合同的解释

7.1任何一方对本合同及其附件的解释均应遵循诚实信用原则，依照本合同签订时有效的中华人民共和国的法律、法规以及人们通常的理解进行。

7.2本合同中以日（天）表述的时间期限均指公历日。

7.3对本合同的任何解释均应以书面做出。

8．包装要求：除合同另有规定外，供方提供的全部货物均应按国家或行业标准进行包装。因包装出现问题导致货物毁损的,由供方向需方直接承担责任。每一个包装箱内应附一份详细的装箱单和质量合格证书。

9．包装标志：每一包装箱应用不褪色的油漆以醒目的中文字样做出相关标记。

10．伴随服务

10.1供方应提供所交付货物的全套技术文件资料，包括产品目录、图纸、操作手册、使用说明、维护手册和服务指南等。

10.2供方还应提供下列服务：货物的现场安装、启动和试运行；提供货物组装和维修所需的工具；在质量保证期内对所交付货物提供运行监督、维修、保养等；在制造厂家和/或在项目现场就货物的安装、启动、运行、维护等对需方人员进行培训。

10.3上述伴随服务的费用应包含在合同总价中，不单独进行支付。

11．质量保证期及售后服务

11.1质量保证期及售后服务：详见谈判文件的要求，供方提交的售后服务承诺书和制造厂商的有关文件，如果上述文件有不一致之处，以对需方有利的为准。

11.2如果上述第11.1款无特别约定，本合同项下货物的质量保证期不少于12个月，自验收合格并签署验收文件后开始计算。

12．质量保证

12.1 供方应保证所提供的货物是原制造厂商制造的、经过合法销售渠道取得的、全新的、未使用过的，并完全符合合同规定的品牌、规格型号、技术性能、配置、质量、数量等要求。供方应保证其所提供的货物在正确安装、正常使用和保养条件下，在其使用寿命期内具有满意的性能。在货物最终验收合格交付后不少于本合同条款第11条规定的质量保证期内，供方应对其交付的货物由于设计、工艺或材料的缺陷而产生的故障负责。

12.2 在质量保证期内，如果货物的规格型号、配置、技术性能、原产地及制造厂商以及其他技术质量指标与合同约定不符，或证实货物是有缺陷的，包括潜在的缺陷或使用不符合要求的材料等，需方应尽快以书面形式向供方提出索赔。

12.3在质量保证期内，供方在接到需方的通知后，应在本合同条款第11条约定的响应时间内,免费维修和/或更换有缺陷的货物或部件。

12.4 如果供方在接到需方通知后，在本合同条款第11条约定的响应时间内没有弥补缺陷，需方可采取必要的补救措施，但其风险和费用将由供方负担，并且需方根据合同规定对供方行使的其他权利不受影响。

13．验收

13.1供方提交的货物由需方负责检验验收，或由需方聘请当地质检（商检）部门或有关部门对货物的品种、规格、性能、质量、数量、外观以及配件等进行检验，并出具检验证书。检验费用由供需双方协商确定。

13.2验收过程中，如果供需双方对合同标的质量发生争议，应当聘请当地质检（商检）部门或有关部门对有争议的货物质量进行鉴定，检验费用由责任方承担。

13.3按照规定必须由国家有关部门或者机构检验合格才允许使用的货物，由供方负责（需方配合）向有关部门或者机构申请检验并取得检验合格的报告（证书）或者使用许可证，费用包含在供方的投标总价中。

14．索赔

14.1需方有权根据国家技术监督局、进出口商品检验局或其他具有法定资格的质检机构出具的检验证书向供方提出索赔。

14.2如果供方对缺陷负有责任而需方提出索赔，供方应按照需方同意的下列一种或多种方式解决索赔事宜：

- 供方同意退货并用合同规定的货币将货款退还给需方，并承担由此发生的一切损失和费用，包括利息、银行手续费、运费、保险费、检验费、仓储费、装卸费以及为保护退回货物所需的其他必要费用。

- 根据货物低劣、损坏程度以及需方所遭受损失的金额，经双方商定降低货物的价格。

（3）用符合合同规定的规格、质量和性能要求的新零件、部件和／或设备来更换有缺陷的部分和／或修补缺陷部分，供方应承担一切费用和风险，并负担需方蒙受的全部直接损失。供方应相应延长修补和／或更换件的质量保证期。

14.3如果在需方发出索赔通知后十天内供方未作答复，上述索赔应视为已被供方接受。如供方未能在接到需方索赔通知后十天内或需方同意的延长期限内，按照上述第14.2款规定的任何一种或多种方式解决索赔事宜并征得需方同意，需方有权从应付货款或从供方提交的履约保证金中扣回索赔金额，并拥有对赔偿不足部分进一步索赔的权利。

15．履约延误

15.1 供方应按照合同规定的时间、地点交货和提供服务；需方应按照合同规定的时间、地点接收货物和接受服务。

15.2 如果供方无正当理由拖延交货，将受到以下制裁：没收履约保证金、加收误期赔偿和／或违约终止合同；如果需方无正当理由拖延接收货物和接受服务，应承担相应的违约责任。

15.3 在履行合同过程中，如果供方遇到可能妨碍其按时交货和提供服务的情况，或者需方遇到可能妨碍其按时接收货物和接受服务的情况， 应及时以书面形式将拖延的事实，可能拖延的期限和理由通知对方。需方（或供方）在收到供方（或需方）通知后，应尽快对情况进行评估，并确定是否通过修改合同，酌情延长交货时间和/或延期提供服务，或者终止合同。

16．误期赔偿

16.1除本合同条款第18条规定的情形外，如果供方没有按照合同规定的时间交货和提供服务，供方应向需方支付误期赔偿费。误期赔偿费每周按迟交货物的交货价或延期服务的服务费用的百分之一（1%）计收，直至交货或提供服务为止。一周按七天计算，不足七天按一周计算。但误期赔偿费的最高限额不超过合同价的百分之五（5%）。

16.2误期赔偿费可从应付货款和/或履约保证金中扣除。

16.3收取误期赔偿费不影响需方采取合同规定的其他补救措施的权利。

16.4在收取误期赔偿费期间，需方有权决定是否终止合同。

16.5如果需方违约，应承担相应的违约责任。

17．履约保证金和质量保证金：在政府采购合同书中约定。

18．不可抗力

18.1 如果供方和需方因不可抗力导致合同实施延误或不能履行合同义务，不应该承担误期赔偿或不能履行合同义务的责任。但因供方或需方先延误或不能履行合同而后遇不可抗力的情形除外。

18.2 本条所述的“不可抗力”系指那些双方无法控制，不可预见的事件，但不包括双方的违约或疏忽。这些事件包括但不限于：战争、严重火灾、洪水、台风、地震以及其它双方商定的事件。

18.3 在不可抗力事件发生后，当事方应尽快以书面形式将不可抗力的情况和原因通知对方。双方应尽实际可能继续履行合同义务，并积极寻求采取合理的方案履行不受不可抗力影响的其他事项。双方应通过友好协商在合理的时间内达成进一步履行合同的协议。

19．税费

19.1 根据现行法律规定对需方征收的与本合同有关的一切税费均由需方负担。

19.2 根据现行法律规定对供方征收的与本合同有关的一切税费均由供方负担。

19.3 在中国境外发生的与执行本合同有关的一切税费均由供方负担。

20．争议解决方式

20.1供需双方应通过友好协商，解决在执行本合同过程中所发生的或与本合同有关的争议。如果不能协商解决，可以向国家有关部门申请调解。如果调解不成，双方可以在政府采购合同书内约定以下一种方式解决争议：

第一种方式：双方达成仲裁协议，向约定的仲裁机构申请仲裁；

第二种方式：向有管辖权的人民法院提起诉讼。

20.2 因合同部分履行引发仲裁（诉讼）的，在仲裁（诉讼）期间，除正在进行仲裁（诉讼）的部分外，本合同的其它部分应继续执行。

21．违约终止合同

21.1 在需方因供方违约而按合同约定采取的任何补救措施不受影响的情况下，需方可在下列情况下向供方发出书面通知，提出终止部分或全部合同。

（1）如果供方未能在合同规定的限期或需方同意延长的限期内提供部分或全部货物和服务。

（2）如果供方未能履行合同规定的其它任何义务。

（3）如果供方在本合同订立和履行过程中采取了任何“不正当竞争行为”，危害到国家利益、社会公共利益和需方的合法权益。

21.2 如果需方根据上述第21.1款的规定，终止了全部或部分合同，需方可以依其认为适当的条件和方法购买与未交货物类似的货物，供方应对购买类似货物所超出的那部分费用负责。供方提交的履约保证金将被作为需方采取上述补救措施的购买资金的一部分。并且，供方应继续履行合同中未终止的部分。

21.3如果需方违约，应承担相应的违约责任。

22．破产终止合同：如果供方破产或丧失清偿能力，需方可在任何时候以书面形式通知供方终止合同而不给供方补偿。该终止合同将不损害或影响需方已经采取或将要采取任何补救措施的权力。

23．合同转让和分包：本合同不得转让或分包。

24．需要补充的合同条款：在政府采购合同书中约定。

25．适用法律：本合同及附件的订立、效力、解释、履行、争议的解决等适用本合同签订时有效的中华人民共和国法律、法规的有关规定。

26.主导语言与计量单位

26.1合同应用中文书写。供需双方所有来往信函，以及合同有关的文件均应以中文书写。

26.2除合同另有规定外，计量单位均使用中华人民共和国法定计量单位。

- 政府采购法对政府采购合同变更、终止的规定：“政府采购合同的双方当事人（指供需双方）不得擅自变更、中止或者终止合同。政府采购合同继续履行将损害国家利益和社会公共利益的，双方当事人应当变更、中止或者终止合同。有过错的一方应当承担赔偿责任，双方都有过错的，各自承担相应的责任。”

# 第五章  政府采购合同书格式

政府采购（货物类）合同

甲方（采购人签章）

乙方（供  方签章）

根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国政府采购法》等规定，为保障双方的权利、权益，本着自愿、公平、公开、平等和协商一致的原则签订本合同。

一、合同标的

本次采购商品为：    . 详细配置及货物明细见投标文件。

二、合同价款

合同价款为：    .00元  人民币大写：           整。

三、交货方式、时间、地点

乙方须在本合同签订后 60日内，送货至甲方指定地点。

乙方在交付时应向甲方提供有关设备的操作手册、各种驱动程序及其他相关资料。

四、质量要求

乙方提供的货物必须是原厂生产的、全新的、未使用过的（包括零部件），并完全符合国家质量检测标准行业和质量检测标准以及合同规定的质量规格和性能要求。

乙方完成对货物安装调试后，由甲方对货物的质量、规格、数量、软件安装和运行状况及其他进行检验。如发现货物的质量、规格、数量与合同规定不符，甲方有权拒绝接收。

五、货款支付

甲乙双方约定付款方式：            。

六、售后服务

本合同所指的货物自甲方安装调试合格之日起，免费保修 一年；（或12个月）对于超过保修期的货物，乙方终生优惠维修，维修时只收部件成本费。

如货物的质量、规格在保修期内被证明存在缺陷，包括潜在的缺陷或使用不合适的材料，乙方应及时修理或调换，若因乙方修理或调换不及时给甲方造成损失的，甲方有权凭有关证明、证据向乙方提出索赔。

七、违约责任

1、乙方在签订合同前应缴纳履约保证金人民币：元整 （成交总价款的   %），在乙方按甲方要求的时间内交付货物后予以退还（无利息）。乙方若不能按甲方要求的时间交付货物，甲方有权没收乙方所缴纳的保证金。并向甲方每日偿付货款总额万分之五的赔偿金。

2、乙方所交货物品种、型号、规格、质量不符合同规定标准的，采购人有权拒收。对甲方造成损失的，甲方有权要求乙方赔偿损失。

3、乙方向甲方交纳质量保证金人民币元：    大写：   整（合同总价款的1%），在货款中扣留。质量保证金的保留期限与免费保修期相同。如乙方不履行售后服务的有关义务，甲方有权没收质量保证金；对甲方造成损失的，甲方有权要求乙方继续赔偿损失。

4、甲方无正当理由拒收货物、拒付货款对乙方造成损失的，乙方有权要求甲方赔偿损失。甲方逾期付款的，甲方向乙方每日偿付货款总额万分之五的滞纳金。

八、争议解决

甲、乙双方因执行合同产生的争议，由双方协商解决。如果协商不成，可向吉林市人民法院起诉、裁决。

九、本合同未尽事宜，按照《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国合同法》等执行。

本合同一式四份，甲、乙双方、政府采购办、采购代理公司各执一份，合同自双方签字之日起生效。

甲方：（签章）                  乙方：（签章）

法定代表人：                   法定代表人：

委托代理人：                   委托代理人：

联系电话：                     联系电话：

签约时间：  2024年  月  日

注：本合同格式仅供参考，具体以双方实际签订为准。

# 第六章  技术规格与要求

| 序号 | 物品名称 | 基本配置 | 单位 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 机器人实训设备 | 一、工业机器人操作与运维技能训练基础工作站 1、机器人单元 1.1机器人（1）轴数：6；（2）负载：≥3kg；（3）运动半径：≥540mm；（4）重复定位精度：≥±0.03mm；（5）防护级别：≥IP30；（6）本体重量：约25KG；（7）能耗：约0.25KW；（8）1轴运动范围：+165°至-165°，250°/s；（9）2轴运动范围：+110°至-110°，250°/s；（10）3轴运动范围：+70°至-110°，250°/s；（11）4轴运动范围：+160°至-160°，320°/s；（12）5轴运动范围：+120至-120°，320°/s；（13）6轴运动范围：+400°至-400°，420°/s。 1.2、机器人控制柜：（1）电源输入：220-230V，50-60HZ；（2）重量：约27.5kg；（3）防护等级：≥IP20；（4）控制硬件：多处理器系统，PCI总线，大容量闪存盘，防掉电备用电源，U盘接口；（5）OS,高级RAPID编程语言,PC-DOS文件格式。1.3、机器人示教器：（1）支持彩色触摸屏；（2）支持USB储存器；（3）带有操纵杆、紧急停、恢复程序；（4）带时间标记登录；（5）支持远程服务。 2、实训系统单元 2.1、实训台单元：（1）材料：铝合金框架（主要采用40*40型材），钣金封板（表面喷塑：浅灰色R7035）与有机玻璃封板(茶色)；（2）重量：约220KG；（3）台面板：采用20*80铝型材平铺；型材槽宽6.5mm；与其他单元采用M5滑块螺母连接固定；（4）急停按钮：材质：塑料不带灯急停；按钮颜色：红色；转动复位；蘑菇头直径：φ40；保护等级：面板前≥IP40,端子≥IP20；绝缘电阻：100MΩ以上；使用环境温度：-20°-+55°（无结冰）；使用环境温度：45-85%（无结露）；2.2、曲面标会单元：（1）固定底板：材料：AL6061；表面处理：喷砂，阳极氧化处理；尺寸：约350mmX250mmX10mm（L*W*H）；固定方式：与实训台台面板M5螺钉连接固定；（2）曲面轨迹板:材料：Q235-A/T=1.5；加工方式：钣金折弯；表面处理：喷塑RAL7035；尺寸：约300mmX200mmX100mm（L*W*H）；（3）标定笔：材料：AL6061；表面处理：喷砂（固定塞：黑色；浮动套：本色；浮动头：红色），阳极氧化处理；压缩弹簧：材质SUS304，d=1.0mm、D=10mm、L=50mm；2.3、码垛单元：（1）码垛下底板：材料：AL6061；表面处理：喷砂，阳极氧化处理；尺寸：约350mmX250mmX10mm（L*W*H）；固定方式：与实训台台面板M5螺钉连接固定；（2）码垛物料：材料：尼龙（蓝色）；尺寸：约40mmX20mmX10mm（L*W*H）；（3）支撑柱：材料：AL6061；表面处理：喷砂，阳极氧化处理；尺寸：直径φ15X10mm（L*W*H）；（4）码垛上底板：材料：AL6061；表面处理：喷砂，阳极氧化处理；尺寸：约350mmX250mmX10mm（L*W*H）；固定方式：与下底板用M5螺钉连接固定；（5）七巧板：材质：木材；尺寸：100mmX100mmX10mm（L*W*H）；2.4、立库单元：（1）立库底板：材料：AL6061；表面处理：喷砂，阳极氧化处理；尺寸：约390mmX180mmX10mm（L*W*H）；固定方式：与实训台台面板M5螺钉连接固定；数量：1件；（2）立库侧板：材料：AL6061；表面处理：喷砂，阳极氧化处理；尺寸：约180mmX200mmX10mm（L*H*B）；固定方式;内六角圆柱头M4螺钉固定；（3）立库层板：材料：AL6061；表面处理：喷砂，阳极氧化处理；尺寸：约380mmX60mmX10mm（L*W*H）；固定方式;M5沉头螺钉固定；2.5、砂带打磨单元：（1）打磨底板：材料：AL6061；表面处理：喷砂，阳极氧化处理；尺寸：约250mmX250mmX10mm（L*W*H）；固定方式：与实训台台面板M5螺钉连接固定；数量：1件；（2）打磨框架组件：1)左/右钣金罩：材料：Q235-A/T=1.2mm；表面处理：喷塑，色号RAL7035；尺寸：约300mmX179mmX75mm；数量：各1件； 2)立板：材料：AL6061；表面处理：喷砂，阳极氧化处理；尺寸：约300mmX180mmX10mm；数量：1件；3)加强筋：材料：AL6061；表面处理：喷砂，阳极氧化处理；尺寸：约180mmX70mmX10mm；数量：1件；（3）打磨传动组件：1）直流减速电机：电压：24V；功率：6W；空载转速：3200r/min；负载转速：2950r/min；力矩：19mN.m；电流：0.5A；电刷寿命：2000H；电机重量：0.6KG；减速比：1:15；2)电机安装板：材料：AL6061；表面处理：喷砂，阳极氧化处理；尺寸：约120mmX100mmX6mm；数量：1件；3)打磨主动轮：材料：AL6061；表面处理：喷砂，阳极氧化处理；尺寸：约φ100mmX49mm；数量：1件；4)随动轮组件：2套随动轮座：材料：AL6061；表面处理：喷砂，阳极氧化处理；尺寸：约72mmX30mmX10mm；数量：1件；随动轮：材料：AL6061；表面处理：喷砂，阳极氧化处理；尺寸：约φ50mmX40mm；数量：1件；随动轮轴：材料：Q235-A；表面处理：镀铬；尺寸：约φ15mmX72mm；数量：1件；深沟球轴承：型号：6002-2Z、数量：2件；螺母：M12*1.50、数量：1件； 5)打磨砂带：W=30mm；数量：1件； （4）打磨废料槽组件：1)废料槽：材料：尼龙（蓝色）；尺寸：约85mmX60mmX30mm；数量：1件；2）废料槽顶板：材料：AL6061；表面处理：喷砂，阳极氧化处理；尺寸：约50mmX25mmX10mm；数量：2件；2.6、装配单元：（1）装配底板：材料：AL6061；表面处理：喷砂，阳极氧化处理；尺寸：约350mmX250mmX10mm（L*W*H）；固定方式：与实训台台面板M5螺钉连接固定；数量：1件；（2）料仓组件：1）左/右料筒：材料：AL6061；表面处理：喷砂，阳极氧化处理；尺寸：约61mmX57mmX100mm；数量：各1件；2）左/右料仓推板：材料：AL6061；表面处理：喷砂，阳极氧化处理；尺寸：约70mmX38mmX12mm；数量：各1件； 3）左/右上料底板：材料：AL6061；表面处理：喷砂，阳极氧化处理；尺寸：约188mmX61mmX8mm；数量：各1件；4）左/右支板：材料：AL6061；表面处理：喷砂，阳极氧化处理；尺寸：约75mmX50mmX8mm；数量：各2件；5）左/右料仓挡板：材料：AL6061；表面处理：喷砂，阳极氧化处理；尺寸：约61mmX58mmX5mm；数量：各1件；6）1#物料：材料：AL6061；表面处理：喷砂，阳极氧化处理；尺寸：约40mmX40mmX20mm；数量：4件；7）2#物料：材料：AL6061；表面处理：喷砂，阳极氧化处理；尺寸：约40mmX40mmX20mm；数量：4件；8）双轴气缸：动作形式：双动气缸；使用流体：空气；使用压力范围：100-850kpa；最大使用压力：900kpa；使用温度范围：0-60℃；使用速度范围：50-700mm/sec；缸径：φ10mm；行程：≥60mm；数量：2件；（3）料台组件：1）工件摆放板：材料：AL6061；表面处理：喷砂，阳极氧化处理；尺寸：约170mmX120mmX6mm；数量：1件； 2）支撑杆：材料：Q235-A；表面处理：喷砂，阳极氧化处理；尺寸：约φ10mmX94mm；数量：4件；3）3#物料：材料：尼龙（蓝色）；尺寸：约φ29.8mmX25mm；数量：4件；2.7、皮带输送单元：（1）输送框架组件：1）底板：材料：AL6061；表面处理：喷砂，阳极氧化处理；尺寸：约400mmX132mmX10mm；数量：1件；2）支板：材料：AL6061；表面处理：喷砂，阳极氧化处理；尺寸：约132mmX70mmX10mm；数量：2件；3）肋板：材料：AL6061；表面处理：喷砂，阳极氧化处理；尺寸：约70mmX45mmX10mm；数量：2件；4）上板：材料：AL6061；表面处理：喷砂，阳极氧化处理；尺寸：约132mmX50mmX10mm；数量：2件；5）左/右侧板：材料：AL6061；表面处理：喷砂，阳极氧化处理；尺寸：约680mmX65mmX15mm；数量：各1件；6）支撑板：材料：AL6061；表面处理：喷砂，阳极氧化处理；尺寸：约556mmX102mmX20mm；数量：1件；7）调节板：材料：AL6061；表面处理：喷砂，阳极氧化处理；尺寸：约162mmX65mmX10mm；数量：1件；8）盖板：材料：AL6061；表面处理：喷砂，阳极氧化处理；尺寸：约132mmX65mmX10mm；数量：1件；9）轴承座：材料：AL6061；表面处理：喷砂，阳极氧化处理；尺寸：约72mmX40mmX15mm；数量：2件；（2）输送传动组件：1）交流减速电机：功率：6W；电源电压：单相200V，50HZ；级数：4P；电流：0.12A；额定转速：≥1200r/min；额定转矩：≥48mN.m；电容器容量：0.8uf；减速比：1:75；2）主动轴：材料：Q235-A；表面处理：镀铬；尺寸：约φ40mmX124mm；数量：1件；3）从动轴：材料：Q235-A；表面处理：镀铬；尺寸：约φ40mmX168mm；数量：1件；4）输送带：材料：PVC（绿色）；钻石纹路；厚度：约2.0mm；宽度：约100mm；数量：1件；2.8、夹具单元：（1）TCP笔工具快换：其快换模块与机器人手臂上的法兰端快换模块相配；工具总长≥100mm，外壳为铝合金材质；能满足轨迹图纸实现模拟零件外壳的轨迹；且笔芯具有10mm的窜动；（2）焊枪工具快换：其快换模块应与机器人手臂上的法兰端快换模块相配；含有一个模拟焊枪工具；（3）夹爪工具快换：其快换模块应与机器人手臂上的法兰端快换模块相配；工具总长≥138mm，夹头为铝合金材质；采用内径≥20mm，重复精度±0.01mm，闭合夹持力≥45N，开闭行程12mm的气缸驱动；（4）风磨笔工具快换：其快换模块与机器人手臂上的法兰端快换模块相配；包含一个去毛刺工具，去毛刺工具为电动打磨头，直径≥40mm；供电电源≤5V，供电电流2A；风磨笔：产品净重：约0.1KG；夹头规格：约3.0mm；压力：90PSI；空转速度：70000RPM；（5）吸盘工具快换：其快换模块与机器人手臂上的法兰端快换模块相配；提供直径≥15mm吸盘1个，采用竖直安装；（6）快换盘：分别与机器人手臂上的法兰端、工具快换端模块相配；快换装置材质：本体材质铝合金，紧锁机构合金钢；承重最高3kg；允许力矩：20Nm；工作压力：0.3-1Mpa；重量：约0.5kg。2.9、机器人行走轴单元：（1）重复定位精度：±0.05mm；（2）导向方式：高精度直线移动滑轨；（3）最大负重：50KG；（4）最大移动速度：200mm/s；（5）驱动方式：伺服电机+行星齿轮减速机驱动；（6）功能要求：要在界面中设定需要移动到的每一个位置数值、移运速度等相关参数；2.10、触摸屏单元：（1）人机界面：液晶屏：10.2”TFT；背光灯：LED；显示颜色：65535真彩；分辨率：1024*600；显示亮度：300cd/m2；额定电压：24±20%VDC；额定功率：5.5W；USB接口：1主1从；以太网口：10/100M自适应；面板尺寸：约274*193(mm)；防护等级：≥IP40（前面板）（2）显示器：类型：7”LCD；分辨率：1024*600；最大色彩：16M；反应时间：5ms；接口：1VGA；电源输入：直流DC12V供电；2.11、电气和程序单元单元：安装于实训台正下方电控柜中，它包含有PLC 、继电器、三色警示灯、操作按面板、急停、断路器、接线器等。 3.智造E课堂教学平台 ★（1）支持B/S或C/S架构开发而成的线上共享型学习平台终端，可同时满足教师的授课和教学管理、学生的学习和社交需求，方便教师教学，方便学生学习。平台涵盖国内外丰富大量的工业机器人领域优质学习资源，同时推送最新的工业机器人领域相关动态资讯；而且，具备强大的资料安全管理能力。（2）平台使用角色包含教师、学生和管理员三类，教师可进行课程管理、班级管理等权限，学生可进行在线课程学习、教学内容互动、课程资源等功能；管理员可进行用户账号角色权限配置、动态新闻发布等功能；（3）院校可以进行教学数据汇总管理，通过使用记录查看课程完成度、学员人数，此外，还可以对学生的错题点、选项错误做出报表，进行分析，重点提升；（4）教师可在【我的课程】模块管理在教课程、所教班级、试卷批阅、教学资料库等教学辅助功能；（5）教师可在【我的课程】模块管理中，上传课程资料，并有安全保障；对不同的学生的学习权限进行管理；每个学生需安装特定的客户端（或浏览器）才能阅读等操作这个文件资料，所有的学生的客户端必须要能够和服务器通讯并解密，否则无法使用涉密文件。最后，后台可以记录管理每一用户的文件权限；★（6）个人主页可进行基础信息教学课程学习，对课程内容进行点赞、收藏、评论和书写笔记等；（7）课程内容支持视频、音频、文字、图片、ppt等其他本地文件上传，上传的资料包括并不限于以下内容：上传的资源文本素材格式可以为TXT、DOC、DOCX、PDF、RTF、HTM、HTML、XML等；图形图像素材格式可以为GIF、PNG、JPG等；音频素材格式可以为WMA、MP3、MP4或其他流式音频格式；视频素材格式可以为rm、rmvb、asf、flv、wmv、avi、mpeg、mp4等；动画素材格式可以为GIF、SWF、SVG等格式；★（8）题库内容支持选择题（单选，复选，不定项选择题）、填空题、判断题、问答题、材料题（音频、视频、图片），可以根据题型，从属，关键词进行搜索筛选。考试支持题目顺序与候选项顺序都打乱，并查看成绩统计。（9）后台试题库支持带图片的WORD批量导入，自动拆分相应的题干、候选项、答案等进库。（10）学习效果保证流畅，带宽不足时可以将中心服务器的新课件内容立即自动同步到分级服务器；系统自动判断IP地址，并定位到本分级服务器，但数据保存在中心服务器上；（11）在线学习（包含APP端）系统可提供学生随时随地学习，实现清晰的课程分类，快速找学习课程；支持对课件评价、打分、收藏，提供学习参考；学习进度记忆功能，自动记录保存学习进度，视频学习支持断点续播，PDF文档学习支持断点续播，且PC端与APP端完全同步。（12）学生学习过程中，播放视频与PDF时，弹出验证码，防止挂机。★（13）视频播放地址嵌入PPT，点击，输入用户名和密码后自动跳转到该视频播放地址。佐证材料：提供3张截图以示佐证。 | 套 | 2 |
|  |  | - 工业机器人虚拟拆装与维护实训软件 1.场景概况：软件拆装实训车间场景包括实训室场景、实训设备、工具车、零件车等，可以在：教学场景、大赛场景、室外场景之间切换；2.通过鼠标与场景进行交互操作，在场景内可任意360度旋转、平移、放大、缩小，并按照维修技术规范进行模拟拆卸、装配、检修、考核； 3.整体功能概况：（1）功能选择：包含机械拆装、现场安装和维护保养三大功能模块，包括零部件拆卸与安装及检修、工具选择与使用、工艺处理，软件提供规范的拆装工艺操作，其中包含螺栓拆装顺序、螺栓安装扭矩、零部件润滑等；（2）机械拆装分别包含机器人本体的拆卸、安装，控制柜的拆卸、安装；（3）现场安装场景为在虚拟工厂内完成安装；4.核心拆装工作模块：（1）拆卸/安装塑料盖；（2）拆卸/安装手腕中的电缆束；（3）拆卸/安装手腕中的电缆束；（4）拆卸/安装手腕壳；（5）拆卸/安装轴一、二、三、四关节组件；（6）拆卸/安装腰体壳；（7）安装前的操作程序；（8）拆卸/安装安全板；（9）拆卸/安装主计算机单元；（10）拆卸/安装轴计算机单元；（11）拆卸/安装主计算机单元中的PCIexpress板；（12）拆卸/安装驱动系统风扇； （13）拆卸/安装线性过滤器；（14）拆卸/安装系统电源；（15）拆卸/安装制动电阻泄流器；（16）拆卸/安装接触器辅助触点。每个工作模块均可独立进行。5.系统兼容通用浏览器，可以跨平台使用，支持WindowsServer、Centos6.5等操作系统；6.使用mysql数据库，后端采用Java技术基于Springboot开发，支持多种集群部署方式，支持资源、HTML分离部署，前端使用VUE框架，强调用户体验的友好性，强化系统的所见即所得能力；7.系统核心开发技术; 3D仿真、动画技术、WebGL技术;8.系统涉及到的开发技术：Unity3d、3Dmax/Maya、Visual Studio、VSCodeIdea； 9.系统支持网络版，最多可同时支持200台电脑同时使用；10.支持工业机器人品牌拓展功能； 11.工具配套功能：（1）组合功能：对多个不同的工具进行组合；（2）工具栏：显示当前的组合工具或者分解以后的工具；12.支持教师端和学生端，教师端可以进行实训管理、考核管理、作业管理，学生端可以查看实训记录、实训考核、查看章节包含的各种课程资源，资源支持图片、文档、视频多种类型；13.操作模式支持自动和手动两种模式，自动模式下，软件会自主进行操作，暂停后可以切换回手动模式；14.提示信息功能：（1）当前操作：软件对每一步的操作都有相应的文字提示信息；（2）操作异常提示：当用户出现没有按着正确的操作流程进行操作；工具组合不当、组合工具参数设置当等不正确、不规范操作的时候，软件会给出声音、文字的提示；（3）操作步骤列表中的每个步骤包含操作判定。15.记录报告信息：（1）记录表：对工业机器人进行的各种拆装和维护的记录；（2）工单：对工业机器人进行操作流程的记录；（3）检查报告：对工业机器人操作内容的记录。16.账户管理功能：（1）学生账号可以在后台由管理员添加，按照Excel模板表格直接导入学生账号（包含但不限于学生班级、账号、姓名等），显示学生的详细信息，包含姓名、账号、班级等；（2）老师账号由管理员在后台进行添加；（3）可以修改个人的登录密码；（4）学生端可以选择任意模块进行学习，查看自己练习时的每一步操作,包含时间、内容和结果，查看个人的练习及考核记录、老师发布的作业，可以将作业下载到本地，提交已完成的作业，也可以查看教师对自己的评语；（5）支持根据条件快速查找作业；（6）教师端可查看学生的考核成绩，可对成绩进行批改和批量导出操作；（7）管理员可查看服务器授权信息，当前在线人数，平台总浏览量。17.辅助功能：（1）考核记录管理：老师可以对学生在实战考核中进行考核的详细操作步骤信息、自我评价、教师评语等进行查看、删除，可一键导出学员的考核记录EXCEL表格；（2）实训记录管理：老师可以对学生在练习基地中进行练习的详细操作步骤信息、自我评价、教师评语等进行查看、删除；（3）数据备份还原：①数据的远程备份、恢复；②数据的本地备份、恢复；③可以根据软件安装的方式不同，自主选择是远程备份、还原数据；还是本地备份还原数据。 | 套 | 2 |
|  |  | - KUKA机器人VR拆装及操作软件 KUKA机器人VR拆装及操作软件，以KUKA工业机器人为研究对象，以工业机器人的主要机械结构为基础，结合虚拟现实的工作环境，学生操作VR设备对机器人的主要机械结构按照规定的拆解顺序拆下并在工作台上依次排开，通过这种身临其境的实训，激发学生学习工业机器人的兴趣，从而更加容易理解工业机器人机械结构和运动的相关知识。 机器人VR拆装及操作软件基于HTC Vive硬件平台，由头盔、电脑等设备组成。可以通过手柄切换机器臂控制位置，在限位约束的前提下进行手臂各个部位的操作，如旋转、移动、弯曲等动作。课程提供机器手臂操作交互体验环节，学员通过操作手柄（或手套）向虚拟机器手臂下达指令，进行模拟抓取等系列操作。可以对主要部位、零部件进行拆解，按照真实拆解顺序将零部件拆下并在工作台上依次排开，完成可逆向安装。模块一 工业机器人拆卸要实训内容如下：大臂、小臂、腰体、伺服电机和减速机等机械部件拆卸。模块二 工业机器人安装主要实训内容如下：大臂、小臂、腰体、伺服电机和减速机等机械部件安装。模块三 工业机器人原理主要实训内容如下：1.演示轴1、轴2、轴3、轴4、轴5、轴6的自由度及工作范围 | 套 | 1 |
|  |  | - 电工电子基础实验盒或实训台1、产品概述 电工电子基础实验盒是一款用于汽车电工、电子等课程的实践教学，实验的目的不仅巩固和加深学生对所学理论知识的理解，更重要的是训练学生的实践操作技能，培养学生的实践应用能力和创新能力，树立工程实际应用观念和严谨的科学作风。本产品小巧，便携，功能齐全。2、功能特点1）.电工电子实验箱：用于当前汽车先进电气系统的基础电路的实训。2）.试验箱由成套实验箱及实训模块组成，实训模块可便捷快速安装到实验箱上进行项目实训，实训模块上面布置了电路图和端子，利用叠插导线将不同的实训模块进行连接，形成各种电路，可以在端子处进行测量。3）.结合实际教学需求，适合各类职业学校、技工学校、中专学校、劳动培训及技能鉴定等单位的教学培训、实操考核、技能鉴定使用。4）、配套实训指导手册。 | 套 | 1 |
|  |  | - 汽车基础电路实训台1、产品简介汽车基础电路实训台，让学员掌握电学基本常识，通过教学模块学习电源、电压、电阻、电流、接插器、执行器等常见的电工电子知识，满足汽车基础电学应用的基础教学。2、产品组成可移动台架、收纳抽屉、收纳柜、二极管（5种）、色环电阻（5种）、三极管（2种）、可调电阻（2种）、熔断保险丝5个、继电器2个、欧姆电率、电流电压、电机、曲轴位置传感器、凸轮轴位置传感器、进气压力传感器、温度传感器、氧传感器、点火线圈、油位传感器、直流同步电机、AC/DC模块、DC/DC模块、高压继电器、自感演示、数据诊断等组成3、产品特点1）、电工电子实验台采用模块化研发制作，各模块既可以单独实训还可以各模块串并联实训。2）、电工电子实验台分为电子电工基础模块与电子电工传感器模块、电子电工执行器模块，考核模块做到即学即练即考便于巩固知识要点3）、实训部分在测量电路板上完成，操作方便、快捷，更换容易。接近实际工作场景，易产生拓展实训项目，与实际测量相结合，让实训更加接近实际故障，让学员实训能够更加真实。4）、过流，过压，温度保护：全程监控装置过载或者短路，一旦发生以上情况即可自动切断电源，故障排除后才可以再次启动工作电源，确保设备和操作者安全。4、实训项目1）、万用表电阻档的使用、可调电阻在汽车上的应用教学实训及考核2）、万用表的使用、二极管，三极管的特点教学实训及考核3）、继电器、保险丝在汽车上的应用、万用表的使用教学实训及考核4）、传感器的分类及原理、作用、单体检测方法、万用表的使用教学实训及考核5）、欧姆定律的特点、电压、电阻、电流的关系和在汽车上的应用教学实训及考核6）、直流同步电机、交流异步电机，教学实训及考核7）、AC/DC原理、汽车电路的原理、万用表的使用及注意事项教学实训及考核8）、自感现象、互感现象演示与应用9）、PWM脉冲宽度调制模块应用与考核。10）、DC-DC升压模块实训与考核等。4、产品规格1）台架尺寸约:1600mm*800mm*1750mm2）电源类型:交流220V3）工作温度:-35℃～40℃，4）设备重量约:100KG | 套 | 1 |
|  |  | - 高压电感知实验系统 1、产品简介高压电感知实验系统采用变频脉冲人体模拟触电技术制作组成，适用于中高等职业院校进行高压安全实训模拟触电体验，加深高压用电安全操作规范必要性。2、产品组成高压电感知实验系统主要由触电仪、触电接通指示灯带、漏电开关、示教板、可移动台架组成。3、产品特1）、模拟人体瞬间触电感觉，保证无人体危害。2）、配置彩色液晶屏显示电压、电流，档位直观。3）、触摸按钮采用低阻超导金属按钮，可10档电流强度调节功能。4）、通过双手触摸时灯带点亮，示意人体有电流经过，学员更加直观体验触电感觉。5）、通过学习让学生了解在高压用电的使用过程和检修过程中所面临的高电压危害，能让学生了解高压作业的安全规定。4、产品规格1）、输入电压：AC220V；2）、工作温度：-10℃-45℃；3）、外观尺寸约：1500mm*600mm*1750mm。 | 套 | 1 |
|  |  | - 高低压电子元器件展示柜 1.继电器（大中小三种） 2解剖交流接触器及实体 3主接触器 比亚迪 4充电接触器 5高压电容 6预充电阻 7IGBT逆变模块 8电流传感器（互感式 9电流传感器（分流器） 10维修开关 11急停开关 12高压电缆（橙色含高压插头） 13交流变压器转换模块220V-12V 1 14DC-DC直流变压器转换模块72V-12V 1 15交流-直流转换模块220V-12V 1 以上各全新总成放在展示柜内，方便教学使用。 | 套 | 1 |
|  |  | - 万用表 汽车专用万用表可以准确的测量转速、闭合角度、直流电压、交流电压、直流电流、交流电流、电阻、电容量、频率、占空因素、脉冲持续时间、K型温度、二极管测试、发声连续性等。 1 极性: 自动(-) 负极指示。 2 超量程: 显示“OL”标志。 3 低电量指示:当电池电压低于工作电压时，屏幕则会显示“BAT”标志。 4 测量速率: 每秒2次。 5 自动关机: 如30秒内无任何操作，测试仪会自动关机。 6 操作环境: 在相对湿度< 70 %的情况下， 0 oC 至 50 oC (32 oF 至 122 oF)。 7 存储温度: 在相对湿度< 80 %的情况下-20 oC 至 60 oC (-4 oF 至 140 oF)。 8 工作海拔高度: 2000m 9 污染等级: 2 10 电池: 一节 9V 电池, NEDA 1604, IEC 6F22. 11 尺寸: 182 (长) x 82 (宽) x55 (高) mm〉 12重量:375g. 13 绝缘层: 2级,双结缘层。 14 超电压类别: CATIII1000V/CATIV600V. 15 显示: 4000 计数带显示功能的 LCD 显示屏。 | 台 | 1 |
|  |  | - 示波器 （1)手持示波器： ①双输入数字示波器和万用表。 ②实时采样率500MS/s，带宽100MHz，存储深度每通7.5kpts，垂直灵敏度5mV/div-50V/div。 ③触发类型包括脉宽、视频、边沿、交替等。 ④具有精细的视窗扩展功能、屏幕拷贝功能、U盘升级功能。 ⑤7000mAh锂电池供电，持续工作时间不低于7个小时 | 台 | 1 |
|  |  | - 剥线钳 7种功能集于一身 夹钳 绝缘端子压着钳 剥线钳(0.75-6MM） 非绝缘端子压着钳 剪线钳7-8MM 汽车用端子钳 螺丝切断钳M2.6-M5 | 个 | 1 |
|  |  | - 电烙铁 特别适合工矿企业在大工件上使用 采用优质高档陶瓷发热芯发热、升温快、热效率高 温度在420-450度之间,使用寿命特长、节能环保 无铅长寿烙铁头,特别适合无铅焊接工艺,可在生产线上作连续焊接使用 | 个 | 1 |
|  |  | - 钢丝钳 钢丝钳7” | 个 | 1 |
| 2 | 烹饪实训设备 | 电饼铛柜 | 台 | 2 |
|  |  | 电烤箱：两层四盘 | 台 | 1 |
|  |  | 烤盘架车 | 台 | 1 |
|  |  | 醒发箱：双门 | 台 | 1 |
|  |  | 打蛋机 | 台 | 1 |
|  |  | 和面机：双动双速 | 台 | 1 |
|  |  | 水池柜式：单眼 | 台 | 1 |
|  |  | 电蒸饭车：12盘 | 台 | 1 |
|  |  | 电蒸包炉 | 台 | 1 |
|  |  | 工作台：双通 | 台 | 3 |
|  |  | 木面案 | 台 | 3 |
|  |  | 洗地龙头 | 套 | 2 |
|  |  | 碗柜：四门 | 台 | 1 |
|  |  | 煲仔炉：六眼 | 个 | 2 |
|  |  | 低汤灶：双头 | 台 | 1 |
|  |  | 电蒸饭车：12盘 | 台 | 1 |
|  |  | 工作台：单通 | 套 | 9 |
|  |  | 水池柜式：单眼 | 台 | 6 |
|  |  | 炒灶：双眼 | 套 | 6 |
|  |  | 调料车 | 台 | 4 |
|  |  | 残食柜：配车配桶 | 个 | 1 |
| 3 | 精品课 | 1、课程拍摄服务要求 1-1、专业的服务和培训团队：要有专业的服务和培训团队辅助教师在平台上建立完整的、可教学的课程，并能维护、服务平台上课程，能够开展教师培训。每门课程拍摄人员配备:业务人员 1人 负责校方与公司各部门协调，拍摄期间全职全程参与；课程编导及导演1人负责现场拍摄、制作监控与管理，拍摄场地以及场景设计根据课程内容与表现手法商定。商定课程内容设计、章节及知识点切割及时间的把控，老师需根据共同商定方案，配合编导提供课程相关资料（如PPT、脚本等）；摄像师1-2人 负责现场拍摄 ；现场灯光师1人 负责现场灯光设计及场记；后期制作及效果包装2人 。机位设定及设备,一到三机位专业广播级高清摄像机，摄像机拍摄时采用分辨率为1920x1080录像视频宽 16:9 帧率设定为25帧；拍摄设备要同型同款，多台高清摄像机保证录制效果的一致性。录音设备要求使用若干个专业级话筒，保证录音质量。保证拍摄现场的音响效果及灯光效果达到摄影棚级别要求。 1-2、拍摄制作方式：拍摄方式主要根据课程内容与老师一起商定，大部分拍摄方式采用现场实景拍摄或虚拟抠像拍摄。制作团队需要具有在线开放课程制作经验。制作方面主要是根据老师所提供的资料、现场拍摄原视频进行制作与合成，采用专业后期制作软件AE.PR.EDIUS等。 根据每个课程的内容提供片头案例策划，时长10-15秒，片头特效；包含学校LOGO、课程名称、讲次、主讲教师姓名、专业技术职务。 制作方法与技术：采用专业后期制作软件AE,PR,EDIUS制作动画效果，主要是平面动画效果，根据老师所提供资料进行编辑。不含三维动画及VR,AR等的制作。 2、后期制作服务 2-1、视频图像质量：1、稳定性：全片图像同步性能稳定，无失步现象，CTL同步控制信号必须连续；图像无抖动跳跃，色彩无突变，编辑点处图像稳定。2、信噪比：图像信噪比不低于55dB，无明显杂波。3、色调：白平衡正确，无明显偏色，多机拍摄的镜头衔接处无明显色差。4、视频电平：视频全讯号幅度为1Ⅴp-p，最大不超过1.1Ⅴ p-p。其中，消隐电平为0V时，白电平幅度0.7Ⅴp-p，同步信号-0.3V，色同步信号幅度0.3V p-p (以消隐线上下对称)，全片一致。5、视频画幅宽高比：宽高比为16:9;在同一课程中，各讲应统一画幅的宽高比，不得混用。6、视频压缩采用H.264(MPEG-4 Part10：profile=main, level=3.0)编码方式，使用二次编码，码流率5000kbps以上，帧率不低于25fps，分辨率应不低于1280×720，成片格式为采用MP4格式，提供片头设计和制作,扫描方式采用逐行扫描。7、屏幕图像的构图合理，画面能主体突出。人像及肢体动作以及配合讲授选用的板书、画板、教具实物、模型和实验设备等均不能超出镜头所及范围。8、演播室使用的背景采用彩色喷绘或电脑虚拟、实景等背景。背景的颜色、图案不易过多，应保持静态，画面应简洁、明快。摄像镜头应保持与主讲教师目光平视的角度。9、选用影视作品或自拍素材，要注明素材来源。影视作品或自拍素材中涉及人物访谈内容时，除应加注人物介绍外，还应采用滚动式同声字幕。10、选用的资料、图片等素材画面应清楚，对于历史资料、图片应进行再加工。选用的资料、图片等素材应注明素材来源及原始信息（如字画的作品、生卒年月，影视片断的作品名称、创作年代等信息）。 2-2、音频压缩格式及技术参数1、音频压缩采用AAC(MPEG4 Part3)格式。2、采样率48KHz。3、音频码流率256kbps (恒定)。4、必须是双声道，必须做混音处理。中文内容音频信号记录于第1声道，音乐、音效、同期声、其他文字解说记录于第2声道。 2-3课程制作及内容要求课程设计环节：1、制作方需出课程编导同课程主要负责人根据教学大纲制定整体教学设计。2、以知识点组织基础教学内容，每个知识点的教学视频内容为5-15分钟，超过15分钟的，可分为上、下两部分。3、制作方负责出课程编导与课程教师按课程章节和知识点，收集材料如：PPT、视频、文档、老师资料以及一些辅助课程的拓展资料。4、课程编导与课程教师确定拍摄章节和知识点，需要每门课程进行不少于3个知识点的试拍样片，最后根据课程内容进行策划制作效果，选择场地、布置现场、服装搭配，协调拍摄注意事项等问题。5、制作方需摄制不少于20节视频课程，视频课程成片总时长根据课程需要不少于400分钟。6、课程介绍宣传片要求：不超过3分钟的课程介绍，要求能够较充分的反映课程的主要内容概况，集、形、声、色、动态于一体，生动直观、易于接受、感染力强、形式新颖、生动有趣、富有新意。7、所有课程素材及课程制作的视频版权归属吉林省城市建设学校所有。 2-5成片标准：视频标准：1、格式为mp4，采用H.264编码；2、公司应保留全部母带级别文件，至少一年；3、分辨率：1080p高清（1920×1080）；4、压缩码率>800kb，<1024kb；5、单个文件大小500m以内；6、录制视频宽高比16:9，7、视频帧率为25帧/秒 音频标准：1、音频压缩采用：AAC格式，2、采样率：48KHz，3、音频码流率：256Kbps，4、声道：双声道 3、课程运行服务要求 课程制作结束后，制作方需将课程音视频文件及相关课程资源能够在省级、国家级等各级各类在线课程共享平台上传应用，为保证应用效果对课程运行平台要求如下： 1 网络课程建设：1.1、利用慕课纸编辑器可以制作富媒体课程，选择不同的模板就可以建设慕课或精品课程的个性化课程网站。1.2、开始建课前，可以选择按周、课时自动生成课程章节，快速创建课程章节目录，也可以选择模板导入形式创建课程目录，提升建课效率。1.3、课程编辑页面操作简单、灵活方便、原位编辑、所见即所得。可以发布通告、课程资料、任务、教学资源链接、教师简介等信息。1.4、教师可通过平台上传课程所需要的教材、参考书、参考文献、视频等资源。课程的内容建设，参考资料，课程介绍等任何位置都可以使用平台提供的海量图书、图片、视频的资源一键式搜索插入，插入的资源可以直接点击在线播放查阅，也支持自己上传资料，支持引用图书馆资源和联盟共享资源。1.5、课程单元内容建设采用富媒体编辑器，编辑器包含视频、文档、图片、音频、图书、公式、符号、附件、网页、动画等常用组件。1.6、支持rmvb、3gp、mpg、mpeg、mov、wmv、asf、avi、mkv、mp4、flv、vob、f4v等高清和网络格式视频上传，视频上传后自动转码，无需下载可以直接在线进行播放。1.7、支持多种文档格式的上传，包括DOC、PPT、PDF、TXT等，上传后自动转码，无需下载可以直接在线阅读。1.8、支持视频中任意时间点插入测验：上传视频后，可以在任意时间点插入测试题，包含单选题、多选题和对错题。1.9、支持视频中任意时间点插入图片或PPT：可以在任意时间点插入图片或PPT，同时支持对插入的内容在时间轴上随意拖动。插入的PPT可以任意拖动位置，并可以跟视频窗口进行切换。1.10、支持视频的虚拟剪辑，可以将视频文件按照课程的要求剪辑成适当长度。1.11、支持在线录音功能，录完的声音可以直接在线播放。1.12知识点拓展阅读功能，可以根据一个关键词自动生成相关知识点的知识树，插入到课程单元中，并自动推送知识点相关的图书、期刊、论文等资料。 2 学习过程控制与管理：2.1、学习过程的监督和跟踪：可以跟踪记录并统计基于每个学生的学习进度、课程登录次数、学习材料浏览和下载次数、作业和测试完成情况、在线时长、视频观看的遍数、参加答疑讨论的情况等多项学习考核指标。2.2、视频播放控制：课程的教学视频文件具有“防拖拽和防窗口切换”功能，即视频播放的时候无法进行快进播放，打开章节学习的时候不能再打开其它网页，否则视频播放停止。同时在章节视频中可以插入测验题，作答正确，才能继续学习。 3 教学互动功能：3.1、作业功能：作业需具备生生互评的功能，教师可参与最后的评估；教师可随时设定作业答案是否公开、作业分数是否公开，可设定是否防止粘贴的功能；作业支持随机出题模式，从而实现每个学生领取的作业有一些差别；对于同一套作业，可以设置题目乱序，防止学生作弊；作业需具备指定发送给某个人的功能，实现有针对性的教学管理；章节测验、作业支持相似度查询功能。3.2、测验与考试功能：能为学生提供限时和不限时的测验和考试，能按照设定的日期和时间自动开放或关闭测验和考试；能够设置任务学习完成的情况作为是否能参加考试的条件；对于同一套试卷，可以设置考题乱序，防止学生作弊；学生的错题可以自动进入错题本，学生可以从题库和错题本中选题进行自测。3.3、通知：教师可以在课程中发布课程通知。移动端能针对学校的组织机构、班级等不同的范围发放通知，并能及时统计到已读和未读人员名单。并且可与移动端打通，无缝对接。3.4、笔记：学生在学习某一个章节时，可以针对此章节做笔记。移动端可以记录笔记，并可以分享给单位、好友，也可以私有，同时可以查看好友的笔记，关注好友笔记。并能实时统计阅读次数、回复笔记等。 4 统计功能：4.1、分布图：可以对任务点、访问数、学生数、讨论数进行统计，并可以查看成绩、作业、章节测验等详细内容；4.2、成绩统计：可对课程中的视频、作业、测验、在线时长等做权重设置，可以针对作业模块做细化到每一份作业的权重设置。可统计所有学生的各项成绩、综合成绩及排名；同时，可以导入线下成绩，导入课堂互动的成绩如签到、课堂互动、阅读、直播等课堂成绩，保证学生的成绩更加全面。4.3、章节测验统计：可以统计章节测验中全部已交人数、未交人数及待批人数，并且可以对选择题统计出各选项的选择人数，并可以柱状图、饼图、条形图、折线图的形式呈现。4.4、视频观看统计：可以统计一门课程的最长观看时长、最短观看时长及平均观看时长，可以统计任何人观看某一视频的总观看时长。可以统计每门课程的学生的视频观看详情，哪些学生看了，看了几遍，观看日志，哪些学生没看。 5 学习空间： 学习、互动、考试、评价等都通过空间完成，教师空间包含所教的课，学生空间包含所学的课。 6 教学管理评估：实现对教学过程中影响质量的各环节进行全员、全程、全面系统地监督、控制与评估，包括教师教学工作评估、专业评估、课程评估、学生评估、学院评估。 7、移动学习：7.1、具有移动客户端，支持iOS和Android操作系统，用于手机、Pad等智能移动终端中，实现在线移动学习。7.2 、PC端与移动端的学习进度保持同步，学生在任何终端上，都可以实现学习记录的持续性，系统也可对任何终端的学习行为进行监控。7.3、利用教室大屏幕，移动端可以实现投屏功能，可以直接将教学使用PPT打开，可以实现教师资料推送、签到、选人、抢答、主题讨论、投票、测试、拍照、问卷、评分、分组任务、展示图片、播放视频、调取云盘、调取电脑文件、使用收藏文件、发放笔记等教学活动。并提供云盘，方便教师存储大量教学材料，并实现手机，电脑的无线连接，摆脱U盘限制。 8 教学资源库建设：教学资源库提供教师备课、制作课件、制作网络课程等工作中随时需要查阅、引用的海量资源。 9 备课资源库：与网络教学平台无缝对接，教师在使用网络教学平台进行课程建设、备课、授课过程中随时可以搜索、引用、无缝插入备课资源库中的资源，全面辅助教师教学和学生学习。需包含以下资源：1） 至少100万种电子书。可以进行在线阅读，可以进行文字摘录。2） 至少10万集学术视频。需要名校、名师的视频，包含清华大学、北京大学、中国人民大学、北京师范大学、复旦大学、同济大学、上海交通大学、天津大学、南开大学等名校的课程视频及讲座，可以在线进行播放。3） 至少300万个文档。电子书和学术视频要求必须取得著作权人的授权，没有版权问题 | 门 | 2 |
| 4 | 智慧校园 | 校园大数据智慧舱： 1.要求与现有智慧校园综合管理云平台各系统数据对接，完成各业务流转信息无缝接入，数据统一管理。 2.首页要求以三维立体形式轮播模拟展示校园全貌，虚拟校园校门、教学楼、宿舍楼、操场等环境动态高亮循环，且可焦点钻取相应位置数据信息； 3.首页展示内容包括：学校师资情况、学生情况、学生获奖情况、开设专业情况、教学设施设备情况、就业率及升学率情况，以及校园内各智慧校园设备情况。 1）师资情况：统计当前学校教师总数、双师教师占比、研究生学历教师占比、高级职务教师占比、专任/兼任教师数量、教师学历分布数据。 2）学生情况：统计学生总数、男生/女生比例、取得1+X证书比例、学生获奖情况信息。 3）开设专业情况：统计开设专业总数、各专业学生人数、各专业教学设备情况、就业率/升学率分析。 4）智慧校园设备情况：统计学校内各设备数量情况和使用情况。 4.学生综合分析要求采用三维立体旋转模型，区分男女学生性别，并以360度动态模拟形式展示学生个体，综合各类数据图表以达到直观分析的目的。 5.学生综合分析内容包括：展示学生基本信息、奖励情况、惩处情况、实习实训情况、在校成绩分析、考试成绩统计、请假统计、最近一次考试统计等信息。 1）学生基本信息：统计学生基本信息，包括姓名、专业、班级、寝室、籍贯等信息 2）学生奖惩情况：统计学生在校期间的奖惩情况 3）实习实训情况：统计学生实习实训情况，包括实习基地、实习岗位、实习评价、指导老师等信息。 4）在校成绩分析：按基础课程、体质能力、思想道德、专业课程、岗位技能综合分析学生在校成绩。 5）考试成绩分析：以学期为单位分析学生历次考试成绩。 6）请假分析：以学期为单位对学生请假次数进行分析。 7）近一次考试成绩分析：分析最近一次考试成绩 8）时间轴：分析该学生从入学到现在发生事件的时间轨迹，点击某事件后弹出该事件的事件详情窗口。 6.教师综合分析要求采用三维立体旋转模型，区分男女教师性别，并以360度动态模拟形式展示教师个体，综合各类数据图表以达到直观分析的目的。 7.教师综合分析内容包括：展示教师基本信息、奖励情况、惩处情况、教学能力分析、考勤情况、教学任务等信息。 1）教师基本情况：统计教师基本情况，包括教师名称、所在部门、教职工类型、参加工作时间、学位信息等。 2）教师奖惩情况：统计教师奖惩情况。 3）教学能力分析：按文化素质、政治意识、教学研究、职业道德、专业技能分析教学能力。 4）考勤情况：统计当前教师考勤情况 5）教学任务：展示各学期该教师的教学任务。 6）时间轴：分析该教师从入职到现在发生事件的时间轨迹，点击某事件后弹出该事件的事件详情窗口。 | 套 | 1 |
|  |  | 智能题库平台： 1.试题管理：支持用户向题库中添加题目，包括选择题、填空题、判断题、主观题等，同时可以对题目进行编辑、删除和查看操作。 1）试题分类：支持将题库中的试题分为多种题型（如选择题、填空题、问答题等）和知识点分类。 2）试题添加：支持管理员或老师根据实际需求添加新的试题。 3）试题编辑：支持用户在自身权限内对已有试题进行修改和删除操作。 4）搜索试题：支持用户根据题型、知识点、难度等条件检索试题。 2.试卷管理：支持用户根据需求，通过选择题库中的题目来生成试卷，并设置试卷的名称、描述、时间限制等属性；支持供自动生成试卷的功能，能够根据设定的条件（题目数量、难度系数等）自动生成试卷。 1）试卷模板设计：支持用户设计包含不同题型和知识点的试卷模板。 2）自动生成试卷：支持根据试卷模板，系统自动抽取试题生成试卷。 3）手动组卷：支持用户从题库中选择试题，自行编辑组成试卷。 3.要求与现有智慧校园综合管理云平台各系统数据对接，完成各业务流转信息无缝接入，数据统一管理。 | 套 | 1 |

# 因本项目包所采购内容的特殊性，结合采购单位需求的实情，本项目包采购不专门面向中小企业，对制造商属于小微企业参与投标的给予价格10%的扣除计算报价得分

# 第七章  投标文件构成、要求及格式

特别声明:

1、投标人必须按照招标文件的规定提交所要求提交的投标文件正本1份、副本 3 份，若有缺失、无效或者不符合招标文件要求，将导致其投标被拒绝。（不见面开标，中标人提供）

2、投标人提交的全部文件均须统一装订在投标文件中，投标人提交的文件材料均不予退还。

3、如果要求提交的资格证明文件需要进行年检，但在投标时因当地有关管理部门尚未开展年检工作，使投标人不能提交经年检的资格文件，投标人应提交当地相关管理机关出具的有效证明文件。

4、如果投标人受地域限制不能提供招标文件要求的有关文件的原件，应提供当地公证机关出具的公证书。（不见面开标无原件要求）

5、投标人提交的全部文件均须按招标文件的规定有效签署和/或加盖公章。（不见面开标以网站上传电子版电子签章为准）

6、投标人应编制投标文件目录。按照《投标文件构成、要求及格式》所要求提交的商务部分、技术部分、作为评分依据的其他文件材料的具体排列顺序相对应地编制投标文件目录，既便于投标人自己进行审核，又便于评标委员会评审时能够快速、准确的查阅。

7、评标委员会将根据投标人提交的文件资料和自己的判断，决定投标人履行合同的合格性及能力。

正本

舒兰市职业高级中学校实训楼设备设施购置项目-实训专业信息化仪器设备

投 标 文 件

招标编号： GDZB-CH141117

投   标   人：                         （盖单位章）

法定代表人或其委托代理人：                （签字）

日        期：      年      月      日

副本

舒兰市职业高级中学校实训楼设备设施购置项目-实训专业信息化仪器设备

投 标 文 件

招标编号：GDZB-CH141117

投   标   人：                         （盖单位章）

法定代表人或其委托代理人：                （签字）

日        期：      年      月      日

目    录

一、投标函

二、供应商基本情况

三、法定代表人授权委托书

四、法定代表人和被授权人身份证明

五、开标一览表

六、投标报价明细表

七、投标货物技术文件

八、投标货物技术指标偏离表

九、供应商资格证明文件

十、投标保证金缴存凭证

十一、商务、技术等因素评审内容

十二、中小企业声明函等相关材料

十三、其他相关材料

备注：1、政采云平台报价要求响应文件上传一、五、六、十二

2、政采云平台资格响应文件上传二、九、十、十二

3、政采云平台商务技术响应文件上传全目录内容

（备注部分内容在编制投标文件时不要放在目录内）

一、投标函

（采购人名称）：

1．我方已仔细研究了（项目名称）项目包括招标文件的全部内容，愿意以人民币（大写）元（¥           元）的总报价，供货期：   ，按合同约定实施完成。

2. 我方承诺在响应有效期  天内不修改、撤销响应文件。

3．随同本投标函提交投标保证金一份，金额为人民币（大写）元（¥       ）。

4．如我方成交：

（1）我方承诺在收到成交通知书后，在成交通知书规定的期限内与你方签订合同。

（2）随同本投标函递交的投标函附录属于合同文件的组成部分。

（3）我方承诺按照招标文件规定向你方递交履约保证金。

5．我方在此声明，所递交的响应文件及有关资料内容完整、真实和准确，且不存在第二章“供应商须知”第1.4.3项和第1.4.4项规定的任何一种情形。

6．（其他补充说明）。

投标人：                      （盖单位章）

法定代表人或其委托代理人：（签字）

地址：

电话：

传真：

邮政编码：

年 月 日

二、供应商基本情况

| 投标人名称 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 注册地址 |  |  |  |  |  | 邮政编码 |  |  |  |
| 联系方式 | 联系人 |  |  |  |  | 电 话 |  |  |  |
|  | 传 真 |  |  |  |  | 网 址 |  |  |  |
| 组织结构 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 法定代表人 | 姓名 |  | 技术职称 |  |  |  |  | 电话 |  |
| 技术负责人 | 姓名 |  | 技术职称 |  |  |  |  | 电话 |  |
| 成立时间 |  |  | 员工总人数： |  |  |  |  |  |  |
| 营业执照号 |  |  | 其中 | 项目经理 |  |  |  |  |  |
| 注册资金 |  |  |  | 高级职称人员 |  |  |  |  |  |
| 基本账户 开户银行 |  |  |  | 中级职称人员 |  |  |  |  |  |
| 账号 |  |  |  | 初级职称人员 |  |  |  |  |  |
| 企业资质/相关体系证书 |  |  |  | 技 工 |  |  |  |  |  |
| 经营范围 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 备注 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

- 三、法定代表人授权委托书

本人（姓名）系（供应商名称）的法定代表人，现委托（姓名）为我方代理人。代理人根据授权，以我方名义签署、澄清、说明、补正、递交、撤回、修改（项目名称）报价文件、签订合同和处理有关事宜，其法律后果由我方承担。

委托期限：。

代理人无转委托权。

附：法定代表人及委托代理人身份证复印件

| 身份证复印件 |  |
| --- | --- |

供应商：（盖单位章）

法定代表人：（签字）

身份证号码：

委托代理人：（签字）

身份证号码：

年月日

四、法定代表人和被授权人身份证明

（一）法定代表人身份证明

投标人名称：

单位性质：

地址：

成立时间：年月＿日

经营期限：

姓名：性别：年龄：职务：

系（投标人名称）的法定代表人。

特此证明。

投标人：（盖单位章）

年月日

（二）法定代表人及被授权人身份证影印件

五、开标一览表

项目名称：（项目名称）

项目编号：

| 采购单位名称 | 投标总价 （元） | 投标保证金是否递交 | 供货期 | 质量标准 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

投标人：（盖单位章）

法定代表人或其委托代理人：（签字）

年月日

- 六、投标报价明细表

项目名称:

| 名称 | 单位 | 数量 | 单价 | 小计 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 合 计（元） |  |  |  |  |

说明：报价明细的合计价格必须与开标一览表一致。（如需要时添加）。

投标人（盖章）：

法定代表人或其委托代理人（签字或盖章）：

年   月   日

七、投标货物技术文件

项目名称:

| 名称 | 投标标的技术参数 （包含品牌型号） |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 品牌 | 型号 | 具体参数 |

投标人（盖章）：

法定代表人或其委托代理人（签字或盖章）：

年   月   日

八、投标货物技术指标偏离表

项目名称:

| 序号 | 名称 | 招标规格 | 投标规格 | 偏离情况 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

投标人（盖章）：

法定代表人或其委托代理人（签字或盖章）：

年   月   日

注：供应商应对照磋商文件技术规格，将有正负偏离的内容逐条列明，如无任何偏离则在说明处表述“无任何偏离”。

九、供应商资格证明文件

附：营业执照、相关资质、财务审计报告或财务报表、信誉证明等

- 十、投标保证金缴存凭证

保证金缴纳凭证及开户许可证影印件

- 十一、商务、技术等因素评审内容

包括但不限于类似业绩、企业实力证明、实施方案等

供应商类似项目经验（包括年限、采购人、项目规模、商业营运的起始日期等）：

| 编号 | 项目名称 | 合同金额 | 业主名称 | 合同签订日期 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

（业绩部分可同格式扩展）注：供应商需提供委托合同关键页复印件或中标通知书。

- 十二、中小企业声明函等相关材料

供应商应属于中小企业且按（财库﹝2020﹞46 号）规定提交声明函，否则为废标。

中小企业声明函（货物）

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46 号）的规定，本公司（联合体）参加 （单位名称） 的 （项目名称） 采购活动，提供的货物全部由符合政策要求的中小企业制造。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：

1. （标的名称） ，属于 （采购文件中明确的所属行业）行业 ；制造商为 （企业名称） ，从业人员       人，营业收入为        万元，资产总额为         万元，属于 （中型企业、小型企业、微型企业）；

2. （标的名称） ，属于 （采购文件中明确的所属行业）行业 ；制造商为 （企业名称） ，从业人员       人，营业收入为        万元，资产总额为         万元，属于 （中型企业、小型企业、微型企业）；

……

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（盖章）：

日 期：

十三、其他相关材料

1 从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。