吉林市第十九中学校

信息化设备和功能室设备采购项目（二包）

招标文件

项目编号：采购计划-[2024]-00148号-1-12

采  购 人：吉林市第十九中学校

采购代理机构：吉林市丰满区政府采购中心

二〇二四年十二月

目录

第一章 招标公告	1

第二章 投标人须知	6

一、投标人须知前附表	6

二、投标人须知正文	10

第三章 评标办法（综合打分法）	17

一、初步评审标准	17

二、 详细评审标	18

三、评标办法正文	19

第四章 技术标准及要求	23

第五章 政府采购合同	59

第六章 投标文件部分格式	68

第一章 招标公告

吉林市第十九中学校信息化设备和功能室设备采购项目

招标公告

（资格审查方式：资格后审）

项目编号：采购计划-[2024]-00148号-1-12

项目概况

吉林市第十九中学校信息化设备和功能室设备采购项目的潜在供应商应在“政采云”平台（http：//www.zcygov.cn）获取招标文件，并于2025年1月24日13时30分（北京时间）前递交投标文件。

一、项目基本情况

项目编号：采购计划-[2024]-00148号-1-12

项目名称：吉林市第十九中学校信息化设备和功能室设备采购项目

标段划分：

| 标段名称 | 标段编号 | 预算金额 | 采购需求 |
| --- | --- | --- | --- |
| 吉林市第十九中学校信息化设备和功能室设备采购项目（一包） |  | 15万元 | 触控一体机、推拉黑板、2.4G话筒、音响、ops电脑、视频展台 |
| 吉林市第十九中学校信息化设备和功能室设备采购项目（二包） |  | 90万元 | 化学通风实验室设备、物理实验室设备、生物实验室设备、智慧教室 |

合同履约期限：自合同签订之日起一年

本项目不接受联合体投标。

二、申请人的资格要求

1.满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定；

2.落实政府采购政策需满足的资格要求：

依据《中华人民共和国政府采购法》及《中华人民共和国政府采购法实施条例》的有关规定，落实政府采购政策。

2.1《财政部关于进一步加大政府采购支持中小企业力度的通知》（财库〔2022〕19 号）

2.2《政府采购促进中小企业发展管理办法》(财库[2020]46号)

2.3《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》(财库〔2014〕68 号)

2.4《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141 号)

2.5《关于调整优化节能产品、环境标志产品政府采购执行机制的通知》（财库〔2019〕9 号）等

- 本项目的特定资格要求：

3.1供应商应符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定：供应商参加政府采购活动应当具备下列条件：

（一）具有独立承担民事责任的能力；

（二）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

（三）具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；

（四）有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

（五）参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；

（六）法律、行政法规规定的其他条件。

3.2信誉要求：参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；

供应商未被列入“失信被执行人、重大税收违法失信主体、政府采购严重违法失信行为记录名单”（通过“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)查询）；“中国裁判文书网”（wenshu.court.gov.cn）查询本公司（案由：单位行贿罪）和个人（指法定代表人及授权委托人）（案由：行贿罪）的无行贿犯罪记录。供应商未被列入“政府采购严重违法失信行为记录名单”（通过“中国政府采购网”（www.ccgp.gov.cn）查询）。

3.3与采购人存在利害关系可能影响招标公正性的法人、其他组织或者个人，不得参加投标；单位负责人为同一人或者存在控股、管理关系的不同单位，不得参加同一标段投标或者未划分标段的同一招标项目投标。违反这两款规定的，相关投标均无效；

3.4供应商没有处于被责令停产、停业、投标资格被取消状态，拒绝挂靠或借用他人资质的供应商投标。

3.5一个制造商对同一品牌同一型号的设备，仅能委托一个代理商参加投标；

三、获取招标文件

时间：2024年12月31日至2024年1月8日，每天上午00:00至12:00，下午12:00至23:59（北京时间，法定节假日除外）

地点：政采云平台线上获取

方式：供应商登录政采云平台https://www.zcygov.cn/在线申请获取采购文件（进入“项目采购”应用，在获取采购文件菜单中选择项目，申请获取采购件）

售价（元）：0元

四、提交投标文件截止时间、开标时间和地点

提交投标文件截止时间：2025年1月24日 13:30（北京时间）

投标地点（网址）：请登录政采云投标客户端投标

开标时间：2025年1月24日 13:30

开标地点：吉林市公共资源交易中心8楼开标区（解放西路16号）8楼801室

五、公告期限

自本公告发布之日起5个工作日。

六、其他补充事宜

1.拟参与本项目的供应商，首先在“政采云”平台上免费进行供应商注册（“政采云”供应商注册流程：https://middle.zcygov.cn/v-settle-front/registry），注册后可在“政采云”平台免费自行下载招标文件（下载地址：http://www.zcygov.cn；下载招标文件操作路径：登录“政采云”平台-登录账号-我的工作台-项目采购-获取采购文件-找到本项目-点击“申请获取文件”）。

2.对招标文件有质疑或需要澄清的应以书面材料提交，采购中心和采购人将根据各供应商提出的问题以书面形式予以答复，口头提交的问题不予答复。

3.本项目为全流程电子化项目，通过“政采云”平台 (http：//www.zcygov.cn) 实行在线电子投标，供应商应先安装“政采云投标客户端”(请自行前往“政采云”平台进行下载，政采云投标客户端及吉林安信CA驱动下载地址：https://customer.zcygov.cn/CA-driver-download?utm=web-login-front.52cebfa2.0.0.04df4040034511edaac705fda12edb43 )，并按照本项目招标文件和“政采云”平台的要求编制、加密投标文件后在投标文件提交截止时间前通过网络上传至“政采云”平台，供应商在“政采云”平台提交电子版投标文件时，请填写参加开启活动经办人联系方式。

4.电子投标文件制作需要基于“政采云”平台获取的招标文件进行制作，制作投标文件时需要完成CA与账号的绑定。未办理CA的供应商，请先免费申请CA（CA申请流程：http://www.anxinca.com/kehu/zcy/kh-zcy-zsshenqing.html ；选择“吉林省公共资源-供应商”后按具体操作流程办理），并完成CA与账号绑定（CA绑定政采云平台流程：我的工作台-系统管理-CA管理-CA绑定与解绑；安信CA的安装要确保《电子签章》，《安信CA签名工具https版》这两个程序以管理员身份运行后再进行绑定以及签章操作，安信CA客服电话：0431-85177688）。

七、对本次采购提出询问，请按以下方式联系

1.采购人信息

名    称：吉林市第十九中学校

地    址：吉林市丰满区旺起镇旺起大街85号吉林市第十九中学校

联系方式：18543276407

2.采购代理机构信息

名    称：吉林市丰满区政府采购中心

地    址：吉林市吉林大街76号

联系方式：0432-64665869

3.项目联系方式

项目联系人：张洁瑶  仲崇慧

联系方式：0432-64665869

第二章 投标人须知

一、投标人须知前附表

| 1 | 采购人 | 吉林市第十九中学校 |
| --- | --- | --- |
| 2 | 采购代理机构 | 吉林市丰满区政府采购中心 |
| 3 | 标段名称 | 吉林市第十九中学校信息化设备和功能室设备采购项目（二包） |
| 4 | 采购预算（最高投标限价） | 采购预算（人民币）:90.00万元 |
| 5 | 供货时间（项目工期） | 合同生效之日起30日内 |
| 6 | 供货地点 | 吉林市丰满区旺起镇旺起大街85号吉林市第十九中学校 |
| 7 | 质量要求 | 符合国家及行业现行标准的合格产品。 |
| 8 | 招标内容 | 内容：化学通风实验室设备、物理实验室设备、生物实验室设备、智慧教室（详见第四章技术标准及要求） |
| 9 | 投标保证金、保函 | 不收取 |
| 10 | 是否接受联合体投标 | 不接受联合体投标，需提供非联合体声明。 |
| 11 | 投标有效期 | 自投标截止之日起 90 个日历天。 |
| 12 | 供应商提出问题的截止时间 | 开标前15日 |
| 13 | 采购人书面澄清的时间 | 开标前15日 |
| 14 | 供应商条件要求 | 供应商应符合《中华人民共和国政府采购法》“第二十二条”规定的资格条件，并同时具备以下条件要求： 具备有效的营业执照，且营业执照具备本次招标项目的经营范围。投标文件内附营业执照(副本)复印件加盖投标单位公章。 |
| 15 | 商业信誉要求 | 1、过去三年内，投标人没有骗取中标或严重违纪、违约以及重大产品质量问题事件的记录。需出具有法定代表人签署并加盖公章的承诺书。 2、商业信誉需提供“信用中国”、“中国政府采购网”及“中国裁判文书网”自行查询页面截图。 2.1供应商未被列入“失信被执行人、重大税收违法失信主体、政府采购严重违法失信行为记录名单”（通过“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)查询）；查询信息起止时点：采购公告发出之日起至投标截止时间止期间内 2.2“中国裁判文书网”（wenshu.court.gov.cn）查询本公司（案由：单位行贿罪）和个人（指法定代表人及授权委托人）（案由：行贿罪）的无行贿犯罪记录。查询信息起止时点：开标前三年。 2.3供应商未被列入“政府采购严重违法失信行为记录名单”（通过“中国政府采购网”（www.ccgp.gov.cn）查询），查询信息起止时点：开标前三年。 供应商须单独打印页面截图并加盖公章附于投标文件内。若在上述网站中查询到供应商存在失信违法行为，采购人将拒绝接受该供应商的投标。 |
| 16 | 供应商要求澄清招标文件的截止时间 | 开标前15日 |
| 17 | 财务状况要求 | 财务会计制度良好，投标文件中需附经财务负责人及法定代表人确认的上一季度的财务报表或经会计师事务所审计的上一年度财务审计报告。（2024年一月起成立公司须提供具有健全的财务会计制度承诺书)；投标文件内附财务审计报告电子版扫描件或承诺书并加盖供应商单位公章。 |
| 18 | 依法纳税和社会保障资金的良好记录 | 过去三年内供应商没有偷税、漏税、拖欠税款及社会保障资金的不良行为记录。需出具近三个月的完税证明及社保缴费凭证。 |
| 19 | 踏勘现场 | 不组织 |
| 20 | 履约保证金 | 无 |
| 21 | 资金来源 | 财政资金 |
| 22 | 偏离 | 不允许负偏离。 |
| 23 | 招标文件的澄清和修改 | 招标文件的澄清和修改内容详见“政采云”平台（https://www.zcygov.cn/）本项目采购公告页面供应商应密切关注上述公告页面的最新澄清信息。澄清和修改一经发布，视为供应商已收到。 |
| 24 | 投标报价及范围 | 本次招标报价为全费用报价，其中包括但不限制于货款、货物供货、货物安装、调试（如有）期间材料、人员开支、标准附件、备品备件、专用工具、包装、安全文明实施费用、运输、装卸、培训、交通费、有关保险费用、 管理、措施费等交付使用前的一切费用及质保期内的维保及质保等税金和费用。 |
| 25 | 政府采购支持中小企业（含监狱企业、残疾人福利性单位）发展 | 详见评标办法正文部分 |
| 26 | 节能环保产品优先采购优惠标准 | 详见评标办法正文部分 |
| 27 | 签字盖章要求 | 投标文件中凡招标文件要求签署、盖章之处，均应显示供应商的法定代表人或法定代表人正式授权的代表签署字样及供应商的公章。供应商名称及公章应显示全称。如果是由法定代表人授权代表签署投标文件，则应当按招标文件提供的格式出具《法定代表人（负责人）授权委托书》（如供应商自拟授权书格式，则其授权书内容应当实质性符合招标文件提供的《法定代表人（负责人）授权委托书》并将其附在投标文件中。投标文件若有修改错漏之处，须在修改错漏之处同样显示出供应商公章或者由法定代表人或法定代表人授权代表签署字样。投标文件因字迹潦草或表达不清所引起的后果由供应商自负。 |
| 28 | 投标截止时间及地点（开标时间及地点） | 时间：2025年1月24日13时30分 地点：“政采云”平台（https://www.zcygov.cn/） |
| 29 | 评标委员会 | 评标委员会由5人，其中：采购人代表1人，评审专家4人。 评标专家：由采购人和采购代理机构在行政监督部门的监督下在政采云平台的专家库里随机抽取。 |
| 30 | 评标办法 | 综合评分法 |
| 31 | 确定中标人 | 除了《供应商须知正文》第 17 条规定的废标情况以及法律法规规定的废标情况外，采购人将根据评标委员会推荐的中标候选人及排序情况，依法确认本采购项目的中标人 |
| 32 | 中标结果公示 | 在发布本项目招标公告的同一媒介进行公示，公示期为1个工作日。 |
| 33 | 付款方式 | 验收合格待财政拨付后付款 |
| 34 | 电子投标 | 本项目采用电子招标、电子投标及电子评标。 |
| 35 | 项目完工期或交货期 | 合同生效之日起30日内 |
| 36 | 项目交付或执行方式 | 一次性整体交付 |
| 37 | 不见面开标技术支持 | 技术支持 若遇问题可联系工作人员，通过以下方式： 电话：95763 |
| 38 | 书面形式的定义 | 包括文字的打印或复印件、传真、信函、电传、电报、电子邮件等可以有形表现所载内容的电子文档，“政采云”平台（https://www.zcygov.cn/）及中国政府采购网发布的招标公告、招标文件及发出的澄清、答疑、变更等各类公告。 |

二、投标人须知正文

※投标方必须详细地阅读和正确理解招标文件的内容，并据此填报投标文件。

1.适用范围

本招标文件适用范围：本招标文仅适用于本次采购项目

2.定义

2.1 采购人：见投标人须知前附表第1项所列内容

2.2采购代理机构：吉林市丰满区政府采购中心

2.3 “供应商/投标人”系指按规定获取招标文件，并按照招标文件提交投标文件的供应商。

2.4 “采购项目”系指采购人在招标文件里描述的所需采购的货物和相关服务。

2.5 “中标人”系指中标的供应商。

2.6“评标委员会”：评标委员会由采购人代表和评审专家组成，成员人数应当为 5人以上单数，其中评审专家不得少于成员总数的三分之二。具体负责评标事务，独立履行评标职责。

2.7招标方/招标人：采购人或采购代理机构

2.8监督部门：吉林市丰满区政府采购管理工作办公室依法履行对政府采购活动的监督管理职责。

2.9联合体：两个以上供应商联合，以一个供应商身份为采购人提供服务的临时性组织。

3.供应商的资格要求

3.1供应商应符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定：供应商参加政府采购活动应当具备下列条件：

（一）具有独立承担民事责任的能力；

（二）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

（三）具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；

（四）有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

（五）参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；

（六）法律、行政法规规定的其他条件。

采购人可以根据采购项目的特殊要求，规定供应商的特定条件，但不得以不合理的条件对供应商实行差别待遇或者歧视待遇。

3.2具备有效的营业执照，且营业执照具备本次招标项目的经营范围。投标文件内附营业执照(副本)复印件加盖投标单位公章。

3.3企业名称不同但法定代表人为同一个自然人的两个或者两个以上的供应商不得参加同一项目的投标。如果出现上述情况，相关供应商的投标均将被拒绝。

4. 供应商其他相关要求

4.1供应商必须遵守国家的法律、法规和规章条例，严禁进行不正当竞争。

4.2为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参加该采购项目的其他采购活动。

5.投标保证金或保函：

不收取

6.投标委托

供应商代表须是法定代表人（负责人），若不是法定代表人（负责人），须有法定代表人（负责人）授权委托书。

7. 投标费用

不论投标结果如何，投标方应自主承担与投标有关的全部费用。

8.招标文件及招标文件的澄清

投标方应详细阅读招标文件的全部内容，不按招标文件的要求提供的投标文件和资料，可能导致投标被拒绝。

投标方对招标文件如有疑点要求澄清，可用书面形式通知招标方，但使招标方收到通知的日期不得迟于开标日期的前15天；如未通知招标方，投标时出现问题，则视为没有对投标文件作出实质性投标。

9.招标文件的修改

9.1招标方可以对已发出的招标文件、招标公告进行必要的澄清或者修改，澄清或者修改的内容为招标文件、招标公告的组成部分。

9.2澄清或者修改的内容可能影响投标文件编制的，招标方应当在投标截止时间至少15日前，以书面形式通知所有获取招标文件的潜在供应商；不足15日的，应当顺延提交投标文件的截止时间。

10.投标文件计量单位、语言

10.1投标文件中所使用的计量单位，应采用国家法定的计量单位。

10.2投标方提交的投标文件应使用中文，投标方可以提交其他语言的资料，但有关段落必须翻译成中文，在有差异或矛盾时以中文为准。

11.投标文件的组成

11.1投标文件应包括：

（1）投标函（按标书规定格式）；

（2）投标方基本情况一览表（按标书规定格式）

（3）法定代表人（负责人）授权委托书（按标书规定格式）；

（4）授权委托书；

（5）开标一览表；

（6）投标报价明细表；

（7）投标货物/服务技术文件（以文字、图片、检测报告等方式具体描述所投标货物/服务的实际技术性能情况）；

（8）投标货物/服务技术指标偏离表；

（9）投标方资格证明文件；

（10）投标书附件：包括投标方所完成的同类项目业绩情况、针对本项目的服务承诺内容以及与评标相关的其他相关证明文件等；如投标方为小微企业，提供《中小企业声明函》；如投标方为监狱企业，提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件；如投标方为残疾人福利性单位，提供《残疾人福利性单位声明函》；如投标产品为节能、环保、自主创新产品，提供相关证明文件；其他内容投标方视需要自行申明。

12.投标报价

12.1报价币制为人民币。

12.2本次招标报价为全费用报价，其中包括但不限制于货款、货物供货、货物安装、调试（如有）期间材料、人员开支、标准附件、备品备件、专用工具、包装、安全文明实施费用、运输、装卸、培训、交通费、有关保险费用、 管理费、措施费等交付使用前的一切费用及质保期内的维保及质保等税金和费用。

12.3本项目的采购预算为：（详见须知前附表第4条），不接受超出采购预算的报价。

12.4招标方不接受任何选择报价，对每一种货物/服务只允许有一个报价；每包只接受单一报价。投标报价应是固定不变的，不得以任何理由予以变更，任何可变的或者附有条件的投标报价，采购人均将予以拒绝。

12.5最低报价不能作为中标的保证。

12.6开标一览表中投标总价须与投标文件中投标报价明细表的投标总价保持一致，如出现不同，以开标一览表中价格为准。

12.7如数字表示的金额与文字表示的金额不一致时，应以文字表示的为准。

13.投标内容填写说明、文件的签署、修改、递交

13.1投标方应完整地按照规定填写投标函、法定代表人（负责人）授权委托书、投标报价明细表等内容；投标文件要编制目录及页码，使用不小于5号字的标准字体。

13.2投标文件须按要求加盖投标方公章及供应商签字。

13.3投标方须在规定的开标时间（上传投标文件截止时间）前将投标文件制作工具生成的加密文件上传到“政采云”平台（http：//www.zcygov.cn），开标时用生成最终投标文件所使用的ca密钥进行解密。

14.投标文件的有效期

自开标日起90天内，投标文件应保持有效。

15.开标

15.1开标由吉林市政府丰满区采购中心主持，供应商务须于开标前提前登录系统，进入所投标项目，按照系统提示及时签到。

15.2开标时，由招标方工作人员按照供应商电子投标文件解密后的开标记录，公布供应商名称、投标价格和招标文件规定的需要公布的其他内容。

15.3供应商代表对开标过程和开标记录有疑义，以及认为采购人、集中采购机构相关工作人员有需要回避的情形的，应当场提出询问或者回避申请。

16.评标

16.1评标委员会由采购人代表、有关技术和经济等方面的专家组成。

16.2采购人代表应当依法对供应商的资格进行审查；评标委员会负责审查、评价投标文件是否符合招标文件的商务、技术等实质性要求（符合性审查）、对投标文件进行比较和评审、并向采购人推荐中标候选人。

16.3评标委员会可以要求供应商对投标文件有关事项作出澄清或者说明。

16.4开标后直至发出中标通知书止，评标委员会对于投标文件的审查、澄清、评价及评标建议、定标决议等内容不得向投标方或其他有关人员透漏。

16.5在评标过程中，评标委员会发现供应商以他人的名义投标、串通投标、以行贿手段谋取中标或者以其他弄虚作假方式投标的，该供应商的投标将被拒绝。

16.6评标原则

评标委员会将严格按照招标文件的要求和条件进行评标。

17.中标及废标

17.1采购中心自中标人确定之日起2个工作日内，在省级以上财政部门指定的媒体上公告中标结果，招标文件应当随中标结果同时公告。

采购人应当自中标通知书发出之日起30日内，按照招标文件和中标人投标文件的规定，与中标人签订书面合同。所签订的合同不得对招标文件确定的事项和中标人投标文件作实质性修改。

17.2出现下列情形之一的，应予废标：

（1）符合专业条件的供应商或者对招标文件作实质性投标的供应商不足三家的；

（2）出现影响采购公正的违法、违规行为的；

（3）供应商的报价均超过了采购预算，采购人不能支付的；

（4）因重大变故，采购任务取消的。

（5）法律法规规定的其他情形。

18 .质疑与投诉

18.1 供应商对招标活动事项有疑问的，可以向采购人提出询问。对供应商的询问，采购人将依法及时作出答复，但答复的内容不涉 及商业秘密或者依法应当保密的内容。

18.2供应商认为招标文件、招标过程或中标结果使自己的合法权益受到损害的，可以在知 道或者应知其权益受到损害之日起七个工作日内，以书面形式向采购人提出质疑。其中，对招标文件的质疑，应当在其收到招标文件之日（以政采云平台显示的报名时间为准）起七个工作日内提出；对招标过程的质疑，应当在各招标程序环节结束之日起七个工作日内提出；对中标结果的质疑，应当在中标公告期限届满之日起七个工作日内提出。供应商应当在法定质疑期内一次性提出针对同一采购程序环节的质疑，超过次数的质疑将不予受理。

18.3供应商可以委托代理人进行质疑。代理人提出质疑应当提交供应商签署的授权委托书，并提供相应的身份证明。授权委托书应当载明代理人的姓名或者名称、代理事项、具体权限、期限和相关事项。供应商为自然人的，应当由本人签字；供应商为法人或者其他组织的， 应当由法定代表人、主要负责人签字或者盖章，并加盖公章。

18.4 供应商提出质疑应当提交质疑函和必要的证明材料。

质疑函应当包括下列内容：

供应商的姓名或者名称、地址、邮编、联系人及联系电话；

质疑项目的名称、编号；

具体、明确的质疑事项和与质疑事项相关的请求；

事实依据；

必要的法律依据；

提出质疑的日期。

供应商为自然人的，应当由本人签字；供应商为法人或者其他组织的，应当由法定代表人、 主要负责人，或者其授权代表签字或者盖章，并加盖公章。 质疑函应当按照财政部制定的范本填写，范本格式可通过中国政府采购网（http:/ /www.ccgp.gov.cn）右侧的“下载专区”下载。

18.5供应商提起询问和质疑，应当按照《政府采购质疑和投诉办法》（财政部令第 94 号） 质疑函或授权委托书的内容不符合《供应商须知》第18.3 条和第 18.4 条规定的，采购人将当场一次性告知供应商需要补正的事项，供应商超过法定质疑期未按要求补正并重新提交的，视为放弃质疑。

质疑函的递交应当采取当面递交形式，否则视为未递交。质疑联系部门：吉林市丰满区政府采购中心，地址：吉林市大街76号丰满区政府2号楼203室，联系电话：64665869

18.6招标人将在收到供应商的书面质疑后七个工作日内作出答复，并以书面形式通知提出质疑的供应商和其他有关供应商，但答复的内容不涉及商业秘密或者依法应当保密的内容。

18.7对供应商询问或质疑的答复将导致招标文件变更或者影响招标活动继续进行的，招标人将通知提出询问或质疑的供应商，并在原招标公告发布媒体上发布变更公告。

19.合同变更处理说明

若合同条款发生变更，应由购销双方签署书面合同修改书。

20.中标方的责任和义务

20.1中标方按合同约定的时间保质、保量、按指定地点提供安全、可靠的产品。

20.2中标方在订货、运输过程中所发生的一切责任事故和纠纷，均属供货行为，责任自负。

21.采购人的责任和义务

22.1应及时对采购项目进行验收并签署验收报告意见。

22.2不得借故刁难供应商，不得以种种借口抵制政府采购所提供的正常服务。

22.本招标文件自发出之日起生效。

第三章 评标办法（综合打分法）

一、初步评审标准

| 条款 | 评审因素 | 评审合格标准 |
| --- | --- | --- |
| 资格评审查标准 | 供应商名称 | 与企业营业执照或相关部门颁发的设立证件文件相同。 |
|  | 签字盖章 | 符合第二章“供应商须知前附表”第27项规定。 |
|  | 投标文件格式 | 符合招标文件中投标文件格式的要求。 |
|  | 报价唯一 | 报价唯一 |
|  | 营业执照 | 具备有效的营业执照，且营业执照具备本次招标项目的经营范围。投标文件内附营业执照(副本)复印件加盖投标单位公章。 |
|  | 财务状况 | 符合第二章“供应商须知前附表”第17项规定，复印件加盖投标单位公章附于投标文件内。 |
|  | 商业信誉要求 | “承诺书”符合第二章“供应商须知前附表”第15项规定，复印件加盖投标单位公章附于投标文件内。 |
|  | 依法纳税和社会保障资金的良好记录 | 符合第二章“供应商须知前附表”第18项规定，复印件加盖投标单位公章附于投标文件内。 |
|  | 上述评审因素都合格为资格评审合格，有一项不合格为废标。评审结论为废标的评委人数超过半数则该投标文件为废标，不再进行下一步评审。 |  |
| 符合性评审标准 | 投标内容 | 符合第二章“供应商须知前附表”第8项规定。 |
|  | 供货期 | 符合第二章“供应商须知前附表”第5项规定。 |
|  | 质量要求 | 符合第二章“供应商须知前附表”第7项规定。 |
|  | 投标有效期 | 符合第二章“供应商须知前附表”第11项规定。 |
|  | 投标报价 | 与招标文件清单内容相符，无缺项及增项。 |
|  | 技术标准和要求 | 符合招标文件第四章技术标准要求及规定。 |
|  | 联合体投标 | 符合第二章“供应商须知前附表”第10项规定。 |
|  | 投标价格 | 低于（含等于）第二章“供应商须知前附表”第4项载明的采购预算。 |
|  | 上述评审因素都合格为符合性评审合格，有一项不合格为废标。评审结论为废标的评委人数超过半数则该投标文件为废标，不再进行下一步评审。 |  |

- 详细评审标

| 序号 | 评审因素 | 评分标准 | 分值 |
| --- | --- | --- | --- |
| （一）、价格评分（30分） |  |  |  |
| 1 | 投标报价 | 投标报价得分： 以按照招标文件规定初步评审合格供应商，修正后的投标价格 最低的投标报价为评标基准价。供应商的价格分按下述方式计算：（评标基准价/投标报价）×30 中小型和微型企业所报价格给予10%的扣除，用扣除后的价格参与评审。 注：本项目对中小型、微型企业（含监狱企业、残疾人福利企业）产品给予 10% 的价格扣除，用扣除后的价格参与评审(投标供应商须提供相关佐证材料证实自身及所投产品是中小企业(监狱企业、残疾人福利企业)生产，提供不全或未能提供相关证明的，不作价格扣除。 | 30分 |
| （二）、技术因素（40分） |  |  |  |
| 1 | 投标产品对采购文件采购需求响应程度 | 每项技术指标均为正偏离或无偏离的，技术分得满分40分； 标★号的技术指标为重要指标，每存在一项负偏离扣 4分，技术分扣完为止。 （招标文件明确要求提供的证明材料缺失的，则对应技术指标认定为负偏离。） | 40分 |
| 三、商务因素（30分） |  |  |  |
| 1 | 业绩 | 综合考虑供应商过去 3 年（合同签订日期 2022 年 1 月 1 日起至今）本项目类似相关的业绩。每提供一个得1分，本项目最多得2分（需提供合同复印件，并加盖公章）。注：合同中需体现签约主体、签订时间、采购内容、甲乙双方盖章等合同要素，否则不予认可。 | 2分 |
| 2 | 节能环保 | 如所投产品列入政府采购节能产品（非强制采购）、环境标志产品 实施品目清单，并提供国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品、环境标志产品认证证书的，提供一种类别的产品证书得 1 分，最多得2分。品目清单以最新公布内容为准，投标人须在投标文件中提供相应的证明材料，不提供证明材料则不得分。 | 2分 |
| 3 | 项目组织方案 | 包括1、项目总体布置方案；2、工期计划及保证措施；3、项目质量保证措施；4、安全文明安装及环境保护措施；5、组织机构及项目团队人员配备情况。 投标人须针对每条内容进行阐述，内容详实、需求贴合度高且条理清晰的该条得2分；内容较为简单、可行、细节较完善的该条得1分；内容粗略、无针对性、不满足采购需求的该条得0分。本项最高得10分。 | 10分 |
| 4 | 项目安装、调试、验收方案 | 包括1、产品供货、验货、安装调试、试运行；2、整体验收方案及具体措施。 投标人须针对每条内容进行阐述，内容详实、需求贴合度高且条理清晰的该条得3分；内容较为简单、可行、细节较完善的该条得2分；内容粗略、无针对性、不满足采购需求的该条得0分。本项最高得6分。 | 6分 |
| 5 | 售后服务管理及措施 | 包括1、售后服务方案；2、售后机构人员配置介绍；3、售后响应时间；4、售后培训方案及具体措施；5、质保期承诺、质保期外的附带服务措施。 投标人须针对每条内容进行阐述，内容详实、需求贴合度高且条理清晰的该条得2分；内容较为简单、可行、细节待完善的该条得1分；内容粗略、无针对性、不满足采购需求的该条得0分。本项最高得10分。 | 10分 |

三、评标办法正文

1.评标方法

本次评标采用综合打分法。评标委员会对满足招标文件实质要求的投标文件，根据本章规定的量化因素及量化标准进行综合评审赋分，按照综合打分由高至低的原则推荐中标候选人。综合评分相等时，以投标报价低的优先；投标报价也相等的，以技术参数、企业实力、其他因素逐项对比以各项分数高者优先。如各项分数都相等时，由随机方式确定。

2.初步评审

2.1符合性评审标准：见初步评审标准。

2.2资格评审标准：见初步评审标准。

3.详细评审

3.1价格因素分：见详细评审标准。

3.2技术因素分：见详细评审标准。

3.3商务因素分：见详细评审标准。

4.投标文件的澄清和补正

4.1 在评标过程中，评标委员会可以书面形式要求供应商对所提交投标文件中不明确的内容进行书面澄清或说明，或者对细微偏差进行补正。评标委员会不接受供应商主动提出的澄清、说明或补正。

4.2 澄清、说明和补正不得改变投标文件的实质性内容(算术性错误修正的除外)。供应商的书面澄清、说明和补正属于投标文件的组成部分。

4.3 评标委员会对供应商提交的澄清、说明或补正有疑问的，可以要求供应商进一步澄清、说明或补正，直至满足评标委员会的要求。

5.废标条件

供应商或其投标文件有下列情形之一的，其投标作废标处理：

5.1有串通投标或弄虚作假或有其他违法行为的。

5.2不按评标委员会要求澄清、说明或补正的。

5.3在资格评审、符合性评审中，评标委员会认定供应商的投标文件不符合评标办法前附表中规定的任何一项评审标准的。

5.4评标委员会认定供应商以低于成本报价竞标的。

5.5供应商未按电子招标、电子投标要求出席开标会的。

5.6法律法规规定的其他情形。

6.评标争议的解决

在任何评标环节中产生争议，需评标委员会就某项定性的评审结论做出表决的，由评标委员会全体成员按照少数服从多数的原则，以记名投票方式表决。

7.确定中标人

7.1采购人不保证报价最低的供应商为中标人。

7.2除了《供应商须知正文》第17 条规定的废标情况之外，采购人将根据评标委员会推荐的中标候选人及排序情况，依法确认本采购项目的中标人。

7.3确定中标人后，将采取网上公示方式，在载明的公示期内无供应商提出质疑的采购人将与中标人签订采购合同。

8.其他

8.1供应商数量的确定

若在本项目评标环节中评标委员会发现多家供应商同时代理同一品牌同一型号产品参加竞标时可以依据“财政部财办库〔2003〕38号《关于多家代理商代理一家制造商的产品参加投标如何计算供应商家数的复函》”要求的，如果有多家代理商参加同一品牌同一型号产品投标的，应当作为一个供应商计算。本次招标供应商计算规则如下；

8.1.1当同一品牌、同一型号产品以同一价格竞标时，以随机方式确定某一供应商有效的标准。

8.1.2当同一品牌、同一型号产品以不同价格竞标时，按满足招标文件技术需求为前提，价格最低的作为确定某一供应商有效的标准。

8.1.3不符合要求的供应商所递交的投标文件，评标委员会应按未投标形式评审标准否决其投标。

- 落实政府采购政策

根据政府采购法，政府采购应当有助于实现国家的经济和社会发展政策目标，包括保护环境，扶持不发达地区和少数民族地区，促进中小企业发展等。

列入财政部、发展改革委发布的《节能产品政府采购品目清单》中强制采购类别的产品，按照规定实行强制采购；列入财政部、发展改革委、生态环境部发布的《节能产品政府采购品目清单》和《环境标志产品政府采购品目清单》中优先采购类别的产品，按规定实行优先采购。

中小企业按照《政府采购促进中小企业发展管理办法》享受中小企业扶持政策，对预留份额项目专门面向中小企业采购，对非预留份额采购项目按照规定享受价格扣除优惠政策。中小企业应提供《中小企业声明函》。享受扶持政策获得政府采购合同的，小微企业不得将合同分包给大中型企业，中型企业不得将合同分包给大型企业。

按财库〔2020〕46号、财库[2014]68号、财库[2017]141号文件的规定，提供的货物全部由符合政策要求的小型和微型企业（含监狱企业、残疾人福利性单位）制造的，对其报价给予10%的扣除，用扣除后的价格参与评审。小微企业须在投标文件中出具《中小企业声明函》如为监狱企业，提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件；如为残疾人福利性单位，提供《残疾人福利性单位声明函》。未提供以上材料不予计算价格扣除。在政府采购活动中，监狱企业和残疾人福利性单位视同小微企业。

在货物采购项目中，供应商提供的货物既有小微企业（监狱企业、残疾人福利性单位）制造货物，也有大中型企业（非监狱企业、残疾人福利性单位）制造货物的，不享受小微企业（监狱企业、残疾人福利性单位）价格扣除。享受小微企业扶持政策获得政府采购合同的，小微企业不得将合同分包给大中型企业。

加分部分为：投标产品是否为节能产品、环境标志产品、自主创新产品。对于已列入节能产品、环境标志产品品目清单的产品类别及《政府采购自主创新产品目录》的产品按《吉林省财政厅文件 吉财采购【2008】3号》给予加分。供应商应对所投标货物纳入品目清单和目录的产品在投标文件中按产品所在包另行单独列表，并提供相关依据须以报价表附件的形式单独列表，并对此部分产品的投标报价合计及在整体投标报价中所占百分比进行明确标注。节能产品、环境标志产品须提供品目清单、国家确定的认证机构（提供市场监管总局认定为认证机构的网上截图）出具的、处于有效期之内的节能产品、环境标志产品认证证书；自主创新产品须提供《政府采购自主创新产品目录》，否则不予计算（如已经将此内容列为技术要求或评委评分因素，不再重复加分）。

如果有国家或者吉林省规定政府采购应当强制采购或优先采购的其他产品和服务，按照其规定实行强制采购或优先采购。

第四章 技术标准及要求

一、参数要求

| 一、物理实验室（吊装）50座 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 名称 | 参数要求 | 数量 | 单位 | 参考图片 |
|  |  | 教师演示区 |  |  |  |
| 1 | 教师演示台 | 1、规格：≥2400*700*850mm。 ★2、台面：采用≥13.0mm厚优抗板台面。具有耐强酸、耐强碱、耐腐蚀、防静电、防火、耐磨、耐热、耐熏灼、抗污，不变形等特点。提供台面生产商经第三方机构出具带有CMA标识的合格检测报告扫描件，检测报告至少包括台面化学性能检测、物理性能检测、环保性能检测的内容； 3、柜体：全钢结构，采用1.0mm高强度镀锌钢板，切割折弯成型，表面经环氧树脂喷涂处理；预留电脑主机、键盘托、实物展台、教师电源安装位置。 4、拉手：采用不锈钢拉手。 5、门板及抽面：采用1.0mm高强度镀锌钢板，切割折弯成型，表面经环氧树脂喷涂处理。 6、不锈钢防腐合页：采用优质不锈钢模具一体成型。 7、防腐三节静音导轨：三节滚珠滑轨，承重性强。 8、固定桌脚：采用柜体内置可调ABS调整脚，保证调整脚前后都可以调节高低。 ★9、提供教师演示台生产商经第三方检测机构出具带有CMA标识的合格检0测报告扫描件，检测报告至少包括邻苯二甲酸酯6项、16种多环芳烃、苯并（a）芘、重金属4项、多溴联苯、多溴二苯醚的合格检测，甲醛释放量要求的合格检测的内容； | 1 | 张 |  |
| 2 | 教师总控电源 | 1.教师总控电源规格：≥420×220㎜。 2.电源控制台（教师电源）采用冷轧钢板喷塑制成。教师电源采用翻转式。电源面板采用优质铝合金喷塑印刷制成（不可使用铝塑板）。 3.为确保实验需要，电源设置一块尺寸≥50mm*50mm的多功能高精度数字表，可同时显示交流电压、交流电流以及直流电压、直流电流。 4.电源采用一个63A（带漏电装置）的空气开关作为总电源开关以及四个32A的空气开关，分四组向学生桌输出交流220V电压。电源具有防雷击功能。 5.电源配置一套室内环境监测系统，显示屏尺寸≥85*45（mm）能监测和显示室内温度、湿度、甲醛含量、雾霾状况、TVOC数值、pm2.5和pm10数值。并有超标报警功能。 6.电源交/直流输出均为连续可调，交/直流电压输出调节采用同一个旋钮，交流输出必须保证正弦波。当输入电压从150V--242V范围内电源能正常工作,且输出电压符合参数。 7.电源具有过流过压保护功能和自动复位功能（当遇过载时具有自动切断输出电压的功能）。 8.电源工作电压交流150V—242V交流输出电压0.5-30V/5A（无极连续可调）正弦波直流输出电压0.5-30V/5A（无极连续可调）。 9.电源设置一组交流220V输出，带双安全门的多功能插座，并必须标注安全警示标语。 ★10、提供教师主控电源生产商经第三方检测机构出具带有CMA标识的合格检测报告扫描件，检测报告至少包括依据GB/T 2423.1-2008, GB/T 2423.2-2016, 对外观、标志和说明、电气强度、绝缘电阻、高温工作试验、低温工作试验、高温高湿工作试验进行检测，检测结果符合要求的内容。 | 1 | 台 |  |
| 3 | 教师椅 | 1、规格:≥500㎜（长）×500㎜（宽）×800㎜（高）。 2、靠背及下座采用高密度网布格。 3、面料为网布格。 4、骨架采用直径50mm钢管电镀，气动升降。 | 1 | 张 |  |
| 学生实验区域 |  |  |  |  |  |
| 1 | 实验桌（核心产品） | 1 、尺寸： ≥1200*600*780mm铝塑结构。 ★2 、台面：采用无甲醛新型环保陶瓷台面，台面厚度为≥20mm，台面表面为实验室专业耐腐蚀、耐刻刮、耐污染釉面。提供台面生产商经第三方检测机构出具带有CMA标识的合格检测报告扫描件，检测报告至少包括台面化学性能检测、环保性能检测的内容； 3 、前横梁采用≥40*40mm，壁厚≥1.2mm的优质铝型材；中横梁采用≥27.2*27.2mm，壁厚≥1.2mm的优质铝型材；后横梁采用≥90*40mm，壁厚≥1.2mm的优质铝型材，造型截面为后端连续相切弧形，顶端高出台面40mm。材料均采用优质铝镁合金材料，材料表面经高压静电喷涂环氧树脂防护层，耐酸碱，耐腐蚀处理。 4 、实验桌立柱：≥110*50mm，壁厚≥1.5mm的优质铝材，凹型表面， 内侧带固定卡槽，表面经环氧树脂粉末 喷涂高温固化处理。 5 、实验桌顶脚： ≥580*50*100mm，壁厚≥5mm；采用压铸铝一次成型；实验桌地脚： ≥510*50*100mm，壁厚≥5mm；采用压铸铝一次成型；顶地脚一侧弧形圆角，弧度和立柱的弧度相吻合，地脚与立柱、顶脚一体成型为“工”字型 ，金属表面经环氧树脂粉末喷涂高温固化处理，承重性能强和耐酸碱、耐腐蚀。 6 、拉杆≥100*10mm，壁厚≥1.2mm的优质铝材，表面经环氧树脂粉末喷涂高温固化处理， 内置不锈钢内六角螺丝固定。 7、书包斗： ≥420*280*160mm,厚度≥5mm，采用ABS改性材料，塑料注塑成型，正面设有可悬挂凳子的圆形孔，周边加厚加强，斗内有8根宽度≥30mm的沙面处理的加强体块。 8 、电源盒： ≥310mm*150mm*185mm，ABS工程塑料模具成型，抽屉式电源盒。 9、可调脚：高强度可调脚，采用≥10mm螺纹钢，下部采用环保型PP加耐磨纤维质塑料。 ★10、提供学生实验桌生产商经第三方检测机构出具带有CMA标识的合格检测报告扫描件，检测报告至少包括邻苯二甲酸酯6项、16种多环芳烃、苯并（a）芘、重金属4项、多溴联苯、多溴二苯醚的合格检测，甲醛释放量要求的合格检测的内容； | 25 | 张 |  |
| 2 | 实验凳 | 1、规格：φ300mm*450mm（±10mm）。 2、凳面：采用高密度ABS材质，直径≥320mm。凳面底部装有壁厚为1.5mm厚直径为160mm钢板托盘。 3、凳脚材质及形状：椭圆形无缝钢管，钢管尺寸:≥20×40×1.2mm。 4、脚垫材质：采用PP加耐磨纤维质材料。 5、螺旋螺杆：实验凳由螺旋螺杆带动升降，升降范围为450mm-500mm。 ★6、提供实验凳生产商经第三方检测机构出具带有CMA标识的合格检测报告扫描件，检测报告至少包括邻苯二甲酸酯6项、16种多环芳烃、苯并（a）芘、重金属4项、多溴联苯、多溴二苯醚的合格检测，甲醛释放量要求的合格检测的内容； | 50 | 个 |  |
| 智能控制系统 |  |  |  |  |  |
| 1 | 全智能系统控制箱 | 规格：≥450*200*900mm(±5mm)。智能控制柜：内置总电源开关1个，漏电保护器一个，电源保护器1个，单片机控制器及功能扩展模块1套，单片机保护模块1个，急停控制系统1个，工作指示灯系统1套（每个学生电一个指示灯，老师随时掌握学生漏电保护器通短），分组控制系统3套（电源控制系统、照明控制系统、给排水控制系统）。（1）电源控制系统：可以对220V进行控制，可以单独进行控制，进行单选、全选、反选，分组进行控制。（2）照明控制系统可以对照明进行控制，可以单独进行控制，进行单选、全选、反选，分组进行控制。(3)智能摇臂控制系统：可以对摇臂进行控制，可以单独进行控制，进行单选、全选，分组进行控制。（4）过载能力：150% 额定电流。（5）保护功能：输入缺相、输入欠压、直流过压、过载等。控制系统：采用自主研发控制系统。技术要求满足： 1、标志：调节装置、输出插孔应有清晰明了、耐用的提示文字和符号；直流电压输出应能显示电压。 2、电压调节范围，V.:AC/DC:0～30V。 3、电压指示精度，V:显示值与输出值之间的误差应在±2V以内。 | 1 | 台 |  |
| 2 | 智能控制屏 | 规格：10寸触摸安卓屏。集中控制系统，可执行各分项分页控制。（1）照明控制：分组控制整室照明。（2）电源控制：控制学生AC220V电源。（3）摇臂控制：可以实现单个控制，可以集中控制，可以任意组合控制。 | 1 | 套 |  |
| 3 | app吊装控制系统 | 微信小程序APP集中控制系统，可执行各选项控制。1、摇臂控制：对全室摇臂进行单独或分组控制（上升、下降或暂停，上升或下降到底后摇臂会自动停止），具有防卡，防夹功能。2、电源控制：对全室220V进行单独或分组控制。3、照明控制：对全室照明进行单独或分组控制。 | 1 | 项 |  |
| 4 | 温湿度探测系统 | 系统控制箱内配置精密温湿度传感器，实时监测室内的温度和湿度，实时显示当前环境的温度和湿度，为舒适的室内环境提供实时数据参考。 | 1 | 项 |  |
| 顶部集成供给系统 |  |  |  |  |  |
| 1 | 吊装主体框架 | 采用标准模块化组成，规格：≥1200*600*200mm为一组；外形及材质：主框架采用航空飞碟式设计1.8mm-3mm厚铝合金模具成型表面经环氧树脂粉末喷涂高温固化处理，舱体下部采用镀锌钢板配色成型，左右装饰条采用实验室专用铝合金模具型材，表面经环氧树脂粉末喷涂高温固化处理。 | 14 | 套 |  |
| 2 | 智能摇臂升降系统 | 1、摇臂升降机构接受智能控制系统信号实现远程遥控，动力为24V低压减速电机，固定于专用支架，外部保护罩为ABS工程塑料。内部水电分离，功能模块采用模具一体成型，形状为椭圆形设计，功能模块可安装高低压电源（低压电源为交直流，可以显示交直流电压）、急停开关。 2、支撑悬臂：采用不小于1.2mm厚60×50mm椭圆形铝镁合金大型模具制作而成，表面阳极氧化磨砂处理。 | 14 | 套 |  |
| 3 | 电源操作系统供应模块 | 1、结构参数：采用阻燃级ABS材质，规格：≥300×230×85㎜模块内部采用双层设计，模块内预留高压、低压、网络、上下水接口位置。学生电源采用耐磨、耐腐蚀、耐高温的PC亮光薄膜面板，控制采用功能按钮，数字键盘输入，可以随意设置电压；操作界面规格：≥240×170㎜生产工艺采用模块化组合。 2、双界面操作，规格：≥240×170㎜，采用耐磨、耐腐蚀、耐高温,耐冲击的2.7㎜厚PC板材极光切割触摸面板工艺制造，界面上有交直流电源切换键、复位键、电压控制键、信息显示模块、交直流输出接线插口，二组国标五孔220V市电插座，保险过载保护。 3、电路板采用贴片元件生产技术，微电脑控制，交直流输出：直流稳压输出：0-16V，额定电流2A；16-30V，额定电流1A。最小调节单元0.1V。交流电压输出：0~18V，额定电流2A；18V-30V，额定电流1A。最小调节单元1V。交直流电源具有过载保护智能检测功能，设置“过载”图标提示。采用按钮复位功能免除反复过载冲击负载。学生高压电源可接收主控电源发送的锁定信号，学生接收老输送的设定电源电压，教师锁定时，学生自己无法操作，这样可避免学生的误操作。老师端可以分组或独立控制。 4、金属急停开关；规格：蘑菇按键头φ31㎜,材料铝氧化红色，带“LANBOO急停”标志；外壳为304不锈钢材质，耐腐蚀、耐温、阻燃。 5、拓展部分，设有保险模块、急停装置模块、二组485网络模块接口。 | 14 | 组 |  |
| 4 | 供电线路 | 1、电源线采用2.5m²全铜多芯线（350米），电线进行系统布线；模块化设计，每组模块间采用活接式连接。 2、信号屏蔽线采用集数化设计，电线进行系统布线每组模块间采用活接式连接。 | 1 | 室 |  |
| 5 | 智能照明 | 功能面板采用≥1200*80mm，配置LED日光灯1根，每根15W，灯罩采用PC一次成型，安装磨砂透明均光板。 | 28 | 套 |  |
| 6 | 吊装端头 | 规格：≥290*600*200mm，整体采用ABS材料；模具一体成型。 | 6 | 个 |  |
| 7 | 系统安装辅件 | 主要辅件有：矩形钢采用≥37mm（长）*37mm（宽）*2mm（厚）镀锌U型钢、三角构件采用≥30mm（长）*40mm（宽）*2mm（厚）角铁、直角座采用≥200mm（长）*400mm（宽）*2mm（厚）镀锌钢、龙骨架连接件采用≥10mm（长）*40mm（宽）镀锌螺杆、吊装挂件采用≥37mm（长）*37mm（宽）*600mm（高）镀锌钢、安装连接板采用≥370mm（长）*170mm（宽）*450mm（高）钢板等。 | 1 | 项 |  |

| 二、化学通风实验室（吊装）50座 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 名称 | 参数要求 | 数量 | 单位 | 参考图片 |
|  |  | 教师演示区 |  |  |  |
| 1 | 教师演示台 | 1、规格：≥2400*700*850mm。 2、台面：采用≥13.0mm厚优抗板台面。具有耐强酸、耐强碱、耐腐蚀、防静电、防火、耐磨、耐热、耐熏灼、抗污，不变形等特点。 3、柜体：全钢结构，采用1.0mm高强度镀锌钢板，切割折弯成型，表面经环氧树脂喷涂处理；预留电脑主机、键盘托、实物展台、教师电源安装位置。 4、拉手：采用不锈钢拉手。 5、门板及抽面：采用1.0mm高强度镀锌钢板，切割折弯成型，表面经环氧树脂喷涂处理。 6、不锈钢防腐合页：采用优质不锈钢模具一体成型。 7、防腐三节静音导轨：三节滚珠滑轨，承重性强。 8、固定桌脚：采用柜体内置可调ABS调整脚，保证调整脚前后都可以调节高低。 | 1 | 张 |  |
| 2 | 教师椅 | 1、规格:≥500㎜（长）×500㎜（宽）×800㎜（高）。 2、靠背及下座采用高密度网布格。 3、面料为网布格。 4、骨架采用直径50mm钢管电镀，气动升降。 | 1 | 张 |  |
| 学生实验区域 |  |  |  |  |  |
| 1 | 实验桌 | 1 、尺寸： ≥1200*600*780mm铝塑结构。 2 、台面：采用无甲醛新型环保陶瓷台面，台面厚度为≥20mm，台面表面为实验室专业耐腐蚀、耐刻刮、耐污染釉面。 3 、前横梁采用≥40*40mm，壁厚≥1.2mm的优质铝型材；中横梁采用≥27.2*27.2mm，壁厚≥1.2mm的优质铝型材；后横梁采用≥90*40mm，壁厚≥1.2mm的优质铝型材，造型截面为后端连续相切弧形，顶端高出台面40mm。材料均采用优质铝镁合金材料，材料表面经高压静电喷涂环氧树脂防护层，耐酸碱，耐腐蚀处理. 4 、实验桌立柱：≥110*50mm，壁厚≥1.5mm的优质铝材，凹型表面，内侧带固定卡槽，表面经环氧树脂粉末喷涂高温固化处理。 5 、实验桌顶脚： ≥580*50*100mm，壁厚≥5mm；采用压铸铝一次成型；实验桌地脚： ≥510*50*100mm，壁厚≥5mm；采用压铸铝一次成型；顶地脚一侧弧形圆角，弧度和立柱的弧度相吻合，地脚与立柱、顶脚一体成型为“工”字型 ，金属表面经环氧树脂粉末喷涂高温固化处理，承重性能强和耐酸碱、耐腐蚀。 6 、拉杆≥100*10mm，壁厚≥1.2mm的优质铝材，表面经环氧树脂粉末喷涂高温固化处理，内置不锈钢内六角螺丝固定。 7、书包斗： ≥420*280*160mm,厚度≥5mm，采用ABS改性材料，塑料注塑成型，正面设有可悬挂凳子的圆形孔，周边加厚加强，斗内有8根宽度≥30mm的沙面处理的加强体块。 8 、电源盒： ≥310mm*150mm*185mm，ABS工程塑料模具成型，抽屉式电源盒。 9、可调脚：高强度可调脚，采用≥10mm螺纹钢，下部采用环保型PP加耐磨纤维质塑料。 | 25 | 张 |  |
| 2 | 独立水槽实验台 | 1、新型水柜规格：≥500*600*800mm。结构：由底座、水柜体、上下连接箍、水槽四部分组合。 2、水槽：采用PP材料，壁厚≥3mm，塑料注塑模一次性成型四周有≥15mm高挡水沿；水槽规格：≥490*600*310mm，耐强酸强碱耐＜80℃有机溶剂并耐150℃以下高温。 3、上下连接箍：≥500*600mm，采用ABS材质一次注塑成型。 4、水柜体：≥500*600*650mm，壁厚≥3mm，采用ABS材质一次注塑成型；水柜前后门：采用ABS材料，≥500*45*500mm，壁厚≥3mm，塑料注塑模一次性成型。 5、底座：≥500*600*20mm，壁厚≥3mm，采用ABS材质一次注塑成型。 6、下水系统：采用国际公认的PP材质专用连接管，配有防虹吸，防阻塞装置。 ★7、提供水槽实验台生产商经第三方检测机构出具带有CMA标识的合格检测报告扫描件，检测报告至少包括邻苯二甲酸酯6项、16种多环芳烃、苯并（a）芘、重金属4项、多溴联苯、多溴二苯醚的合格检测，甲醛释放量要求的合格检测的内容； | 13 | 个 |  |
| 4 | 化验水槽 | PPR材质水封式，尺寸≥440×340×240mm，可防止废水回流和堵塞。 | 1 | 个 |  |
| 5 | 三联水嘴 | 1、结构：三联(一高二低）带有三个陶瓷阀芯，ABS手柄，鹅颈管可360°随意旋转。 2、材质：主体黄铜材质，表面经高亮度环氧树脂喷涂，耐腐蚀，耐热，用寿命开关50万次。 3、规格：≤245㎜×145㎜×375㎜，鹅颈、低位铜管φ16mm。 | 14 | 个 |  |
| 6 | 实验凳 | 1、规格：φ300mm*450mm（±10mm）。 2、凳面：采用高密度ABS材质，直径≥320mm。凳面底部装有壁厚为1.5mm厚直径为160mm钢板托盘。 3、凳脚材质及形状：椭圆形无缝钢管，钢管尺寸:≥20×40×1.2mm。 4、脚垫材质：采用PP加耐磨纤维质材料。 5、螺旋螺杆：实验凳由螺旋螺杆带动升降，升降范围为450mm-500mm。 | 50 | 个 |  |
| 智能控制系统 |  |  |  |  |  |
| 1 | 全智能系统控制箱 | 规格：450*200*900mm；1、智能控制箱内置包含但不限于总电源开关1个，电源保护器1个，PLC控制器及功能扩展模块1套，PLC专用电源1个，PLC保护模块1个、急停控制系统1个，工作指示灯1个，分组控制系统。 2、电源控制系统：PLC智能化控制系统集中控制，可分组控制AC220V电源，具有过载、短路等保护功能；照明控制系统：PLC智能化控制系统集中控制，可分组控制日光灯，具有过载、短路等保护功能；给排水控制系统：给水系统：设有总给水控制阀门，教师可以方便对全室供水系统进行控制。自动排水系统：所有排水由智能化控制系统集中控制。通风控制系统：采用风机矢量控制变频器：应用空间电压矢量控制原理，采用模块化设计、双CPU控制，是集数字技术、计算机技术、现代自控技术于一体的高科技产品，具有精度高、噪音低、转矩大、性能可靠等特点。主要参数指标为：频率指示、异常指示、转速指示、状态指示等均由LED显示；输入额定电压：三相380V，±15%；3.输入额定频率：50/60HZ；控制方式：空间电压矢量控制；输出频率：1.00~400.00HZ；过载能力：150%额定电流；保护功能：输入缺相、输入欠压、直流过压、过载等。摇臂自动控制系统：系统集中控制教室摇臂功能。控制系统：采用工程PLC控制系统。 ★提供全智能系统控制箱生产商经第三方检测机构出具带有CMA标识的合格检测报告扫描件，检测报告至少包括符合GB/T2423.17-2008《电工电子产品环境试验第2部分：试验方法试验Ka：盐雾》合格检测的内容； ★提供全智能系统控制箱生产商经第三方检测机构出具带有CMA标识的合格检测报告扫描件，检测报告符合GB/T3325-2017,GB标准 | 1 | 台 |  |
| 2 | 智能控制屏 | 规格：10寸触摸安卓屏。集中控制系统，可执行各分项分页控制。（1）通风控制：触摸数字无极变频控制，具有频率数字显示功能，可精确控制通风风量。（2）供水控制：集中控制整室给排水。（3）照明控制：分组控制整室照明。（4）电源控制：控制学生AC220V电源。（5）摇臂控制：可以实现单个控制，可以集中控制，可以任意组合控制。 | 1 | 套 |  |
| 3 | app吊装控制系统 | 微信小程序APP集中控制系统，可执行各选项控制。1、摇臂控制：对全室摇臂进行单独或分组控制（上升、下降或暂停，上升或下降到底后摇臂会自动停止），具有防卡，防夹功能。2、电源控制：对全室220V进行单独或分组控制。3、照明控制：对全室照明进行单独或分组控制。 | 1 | 项 |  |
| 4 | 温湿度探测系统 | 系统控制箱内配置精密温湿度传感器，实时监测室内的温度和湿度，实时显示当前环境的温度和湿度，为舒适的室内环境提供实时数据参考。 | 1 | 项 |  |
| 顶部集成供给系统 |  |  |  |  |  |
| 1 | 吊装主体框架 | 采用标准模块化组成，规格：≥1200*600*200mm为一组；外形及材质：主框架采用航空飞碟式设计1.8mm-3mm厚铝合金模具成型表面经环氧树脂粉末喷涂高温固化处理，舱体下部采用镀锌钢板配色成型，左右装饰条采用实验室专用铝合金模具型材，表面经环氧树脂粉末喷涂高温固化处理。 ★提供吊装主体框架生产商经第三方检测机构出具带有CMA标识的 合格检测报告扫描件，检测报告至少包括金属件外观要求、塑料件外观要求、金属喷漆涂层理化性能、重金属含量（mg/kg）等检测结果均为合格的内容； | 14 | 套 |  |
| 2 | 智能摇臂升降系统 | 1、摇臂升降机构接受智能控制系统信号实现远程遥控，动力为24V低压减速电机，固定于专用支架，外部保护罩为ABS工程塑料。内部水电分离，功能模块采用模具一体成型，形状为椭圆形设计，功能模块可安装高低压电源（低压电源为交直流，可以显示交直流电压）、急停开关。 2、支撑悬臂：采用不小于1.2mm厚60×50mm椭圆形铝镁合金大型模具制作而成，表面阳极氧化磨砂处理。 | 14 | 套 |  |
| 3 | 电源操作系统供应模块 | 1、结构参数：采用阻燃级ABS材质，规格：≥300×230×85㎜模块内部采用双层设计，模块内预留高压、低压、网络、上下水接口位置。学生电源采用耐磨、耐腐蚀、耐高温的PC亮光薄膜面板，控制采用功能按钮，数字键盘输入，可以随意设置电压；操作界面规格：≥240×170㎜生产工艺采用模块化组合。 2、双界面操作，规格：≥240×170㎜，采用耐磨、耐腐蚀、耐高温、耐冲击的2.7㎜厚PC板材极光切割触摸面板工艺制造，界面上有交直流电源切换键、复位键、电压控制键、信息显示模块、交直流输出接线插口，二组国标五孔220V市电插座，保险过载保护。 3、电路板采用贴片元件生产技术，微电脑控制，交直流输出：直流稳压输出：0-16V，额定电流2A；16-30V，额定电流1A。最小调节单元0.1V。交流电压输出：0~18V，额定电流2A；18V-30V，额定电流1A。最小调节单元1V。交直流电源具有过载保护智能检测功能，设置“过载”图标提示。采用按钮复位功能免除反复过载冲击负载。学生高压电源可接收主控电源发送的锁定信号，学生接收老输送的设定电源电压，教师锁定时，学生自己无法操作，这样可避免学生的误操作。老师端可以分组或独立控制。 4、金属急停开关；规格：蘑菇按键头φ31㎜,材料铝氧化红色，带“LANBOO急停”标志；外壳为304不锈钢材质，耐腐蚀、耐温、阻燃。 5、拓展部分，设有保险模块、急停装置模块、二组485网络模块接口。 | 14 | 组 |  |
| 4 | 供电线路 | 1、电源线采用2.5m²全铜多芯线（350米），电线进行系统布线；模块化设计，每组模块间采用活接式连接。 2、信号屏蔽线采用集数化设计，电线进行系统布线每组模块间采用活接式连接。 | 1 | 室 |  |
| 5 | 智能照明 | 功能面板采用≥1200*80mm，配置LED日光灯1根，每根15W，灯罩采用PC一次成型，安装磨砂透明均光板。 | 28 | 套 |  |
| 6 | 自动给排水系统 | 自动排水模块1组、水模拟量控制器1组、电源控制器1套、自动保护系统1组。 1、所有排水由智能化控制系统集中控制，三联高低位龙头处设置排水接口，接口与学生水槽柜采用优质硅胶软管（具有防酸、防碱、耐腐蚀功能）连接，接口均采用自动锁紧插拔式连接方式（拔掉时没有污水流出），用时接上，不用时可收起。当学生水槽柜量达到一定值时系统自动排水、污水经过连接管排至顶部排水管总管后流出，当水槽柜污水排净后排水系统自动关闭。 2、储水箱，规格≥450×280×160㎜，采用材料PE聚乙烯。废水箱内装防腐水位控制器液位开关，传感器检测到放水水位是会自动开启排水功能。耐酸碱环保增压水泵，外壳材料：PPS+PA66，功率40W，工作电压24V，流量10L/MIN，最大静态扬程8M；噪音<40dB；具有缺水保护、空转保护、堵转保护、卡死保护、防漏电、防腐蚀、防空转，自带止回阀等功能。 | 14 | 套 |  |
| 7 | 给排水接口 | 1、给排水接头采用PVC材质，宝塔接口（≥33*76mm）；即插即用，带自动锁紧插功能带自动止水功能，即使在供水排水工作时，随时拔掉接口不会有任何滴漏现象。 2、给排水管采用金属包塑编织风暴软管，管外部由PVC包塑，中层有8股304不锈钢丝抱箍，内管加厚三元乙丙橡胶材料。 | 14 | 套 |  |
| 8 | 给水管路 | 给水主管选用φ20-32mmPP-R国标管（50米）。 | 1 | 室 |  |
| 9 | 排水管路 | 排水管选用加厚φ50-75mmPVC-U国标管（50米）。 | 1 | 室 |  |
| 10 | 吊装端头 | 规格：≥290*600*200mm整体采用ABS材料，模具一体成型。 | 6 | 个 |  |
| 11 | 系统安装辅件 | 主要辅件有：矩形钢采用≥37mm（长）*37mm（宽）*2mm（厚）镀锌U型钢、三角构件采用≥30mm（长）*40mm（宽）*2mm（厚）角铁、直角座采用≥200mm（长）*400mm（宽）*2mm（厚）镀锌钢、龙骨架连接件采用≥10mm（长）*40mm（宽）镀锌螺杆、吊装挂件采用≥37mm（长）*37mm（宽）*600mm（高）镀锌钢、安装连接板采用≥370mm（长）*170mm（宽）*450mm（高）钢板等。 | 1 | 项 |  |
| 通风系统 |  |  |  |  |  |
| 1 | 万向吸风罩 | 1.关节：高密度PP材质表面磨砂，可360°旋转调节方向。 2.关节密封圈：不易老化之高密度橡胶。在关节之间随着旋钮压力加大而产生阻尼效果。 3.关节连接杆：304不锈钢双头锁杆。 4.关节盖：高密度PP材质表面磨砂。 5.关节松紧选钮：高密度PP材质，内置微形平面推力不锈钢轴承，与关节连接杆锁合。 6.拱形集气罩：直径220mm，高密度PC制成。 7.伸缩导管：4节直径50mm的6系专业抗氧化抗腐蚀的镁硅铝合金，表面做特氟龙表面处理，耐酸、耐碱、耐划痕。 8.扭簧：使用90度的4mm专用弹簧钢抗氧化处理，防止吸风罩整体滑下。 9.安装后可根据使用需要达到三维360度任意转停，集气罩吸气角度360度任意转停。 | 26 | 个 |  |
| 2 | 室内通风系统 | 1、主风管：采用具有耐酸碱性能PVCФ400㎜（20米）、支分管Ф160㎜（50米），Ф110mm（30米）。 2、管卡采用碳钢制作，表面经镀铬处理。 | 1 | 室 |  |
| 3 | 室外通风系统 | 1、采用PVC风管，或PP焊接管具有耐酸碱性能。 2、规格：主风管直径400mm（20米）。 3、管卡采用碳钢制作，表面经镀铬处理。 | 1 | 室 |  |
| 4 | 通风风机 | 规格尺寸：890*760*900mm；6#离心风机 5.5KW，转速 700-800r/min，流量 11500m³/h，全压812Pa，噪声符合国家标准,风机外壳和叶轮均采用模具一次成型。配橡胶减震器用于消除专用通风机引起的震动，配防雨帽，PP材质，主要用于对专用通风机的防护。 | 1 | 套 |  |
| 5 | 消音器 | φ400*1000mm,PP材质，内置隔音棉等隔音装置，确保通风室外噪音小于50分贝。 | 1 | 套 |  |
| 6 | 风机软连接 | φ600-φ400mm*1000mm,pp材质。进出口接头采用柔性材质，消除因震动引起的微量错位对风机的影响。 | 1 | 套 |  |
| 7 | 风机控制线 | 风机控制线规格：φ25mm。电气布线：6平方毫米电线3根（50米），2.5平方毫米电线2根（50米）。 | 1 | 室 |  |

| 三、生物实验室（吊装）50座 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 名称 |  | 参数要求 |  | 数量 | 单位 | 参考图片 |  |  |
|  |  |  | 教师演示区 |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 教师演示台 |  | 1、规格：≥2400*700*850mm。 2、台面：采用≥13.0mm厚优抗板台面。具有耐强酸、耐强碱、耐腐蚀、防静电、防火、耐磨、耐热、耐熏灼、抗污，不变形等特点。 3、柜体：全钢结构，采用1.0mm高强度镀锌钢板，切割折弯成型，表面经环氧树脂喷涂处理；预留电脑主机、键盘托、实物展台、教师电源安装位置。 4、拉手：采用不锈钢拉手。 5、门板及抽面：采用1.0mm高强度镀锌钢板，切割折弯成型，表面经环氧树脂喷涂处理。 6、不锈钢防腐合页：采用优质不锈钢模具一体成型。 7、防腐三节静音导轨：三节滚珠滑轨，承重性强。 8、固定桌脚：采用柜体内置可调ABS调整脚，保证调整脚前后都可以调节高低。 |  | 1 | 张 |  |  |  |
| 2 | 教师椅 |  | 1、规格:≥500㎜（长）×500㎜（宽）×800㎜（高）。 2、靠背及下座采用高密度网布格。 3、面料为网布格。 4、骨架采用直径50mm钢管电镀，气动升降。 |  | 1 | 张 |  |  |  |
| 学生实验区域 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 实验桌 |  | 1 、尺寸： ≥1200*600*780mm铝塑结构。 2 、台面：采用无甲醛新型环保陶瓷台面，台面厚度为≥20mm，台面表面为实验室专业耐腐蚀、耐刻刮、耐污染釉面。 3 、前横梁采用≥40*40mm，壁厚≥1.2mm的优质铝型材；中横梁采用≥27.2*27.2mm，壁厚≥1.2mm的优质铝型材；后横梁采用≥90*40mm，壁厚≥1.2mm的优质铝型材，造型截面为后端连续相切弧形，顶端高出台面40mm。材料均采用优质铝镁合金材料，材料表面经高压静电喷涂环氧树脂防护层，耐酸碱，耐腐蚀处理。 4 、实验桌立柱：≥110*50mm，壁厚≥1.5mm的优质铝材，凹型表面， 内侧带固定卡槽，表面经环氧树脂粉末喷涂高温固化处理。 5 、实验桌顶脚： ≥580*50*100mm，壁厚≥5mm；采用压铸铝一次成型；实验桌地脚： ≥510*50*100mm，壁厚≥5mm；采用压铸铝一次成型；顶地脚一侧弧形圆角，弧度和立柱的弧度相吻合，地脚与立柱、顶脚一体成型为“工”字型 ，金属表面经环氧树脂粉末喷涂高温固化处理，承重性能强和耐酸碱、耐腐蚀。 6 、拉杆≥100*10mm，壁厚≥1.2mm的优质铝材，表面经环氧树脂粉末喷涂高温固化处理， 内置不锈钢内六角螺丝固定。 7、书包斗： ≥420*280*160mm,厚度≥5mm，采用ABS改性材料，塑料注塑成型，正面设有可悬挂凳子的圆形孔，周边加厚加强，斗内有8根宽度≥30mm的沙面处理的加强体块。 8 、电源盒： ≥310mm*150mm*185mm，ABS工程塑料模具成型，抽屉式电源盒。 9、可调脚：高强度可调脚，采用≥10mm螺纹钢，下部采用环保型PP加耐磨纤维质塑料。 |  | 25 | 张 |  |  |  |
| 2 | 独立水槽实验台 |  | 1、新型水柜规格：≥500*600*800mm。结构：由底座、水柜体、上下连接箍、水槽四部分组合。 2、水槽：采用PP材料，壁厚≥3mm，塑料注塑模一次性成型四周有≥15mm高挡水沿；水槽规格：≥490*600*310mm，耐强酸强碱耐＜80℃有机溶剂并耐150℃以下高温。 3、上下连接箍：≥500*600mm，采用ABS材质一次注塑成型。 4、水柜体：≥500*600*650mm，壁厚≥3mm，采用ABS材质一次注塑成型；水柜前后门：采用ABS材料，≥500*45*500mm，壁厚≥3mm，塑料注塑模一次性成型。 5、底座：≥500*600*20mm，壁厚≥3mm，采用ABS材质一次注塑成型。 6、下水系统：采用国际公认的PP材质专用连接管，配有防虹吸，防阻塞装置。 |  | 13 | 个 |  |  |  |
| 4 | 化验水槽 |  | PPR材质水封式，尺寸≥440×340×240mm，可防止废水回流和堵塞。 |  | 1 | 个 |  |  |  |
| 5 | 三联水嘴 |  | 1、结构：三联(一高二低）带有三个陶瓷阀芯，ABS手柄，鹅颈管可360°随意旋转。 2、材质：主体黄铜材质，表面经高亮度环氧树脂喷涂，耐腐蚀，耐热，用寿命开关50万次。 3、规格：≤245㎜×145㎜×375㎜，鹅颈、低位铜管φ16mm。 |  | 14 | 个 |  |  |  |
| 6 | 实验凳 |  | 1、规格：φ300mm*450mm（±10mm）。 2、凳面：采用高密度ABS材质，直径≥320mm。凳面底部装有壁厚为1.5mm厚直径为160mm钢板托盘。 3、凳脚材质及形状：椭圆形无缝钢管，钢管尺寸:≥20×40×1.2mm。 4、脚垫材质：采用PP加耐磨纤维质材料。 5、螺旋螺杆：实验凳由螺旋螺杆带动升降，升降范围为450mm-500mm。 |  | 50 | 个 |  |  |  |
| 智能控制系统 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 全智能系统控制箱 |  | 规格：≥450*200*900mm(±5mm)。智能控制柜：内置总电源开关1个，漏电保护器一个，电源保护器1个，单片机控制器及功能扩展模块1套，单片机保护模块1个，急停控制系统1个，工作指示灯系统1套（每个学生电一个指示灯，老师随时掌握学生漏电保护器通短），分组控制系统3套（电源控制系统、照明控制系统、给排水控制系统）。（1）电源控制系统：可以对220V进行控制，可以单独进行控制，进行单选、全选、反选，分组进行控制。（2）照明控制系统可以对照明进行控制，可以单独进行控制，进行单选、全选、反选，分组进行控制。（3）给排水控制系统：给水系统：设有每个学生设有给水控制阀门，可以对给水进行控制，可以单独进行控制，进行单选、全选，分组进行控制，教师可以方便对全室供水系统进行控制，学生功能板处设置给水接口，接口与学生水槽柜采用优质硅胶软管连接，接口均采用自动锁紧插拔式连接方式，用时接上，不用时可收起。自动排水系统：所有排水由智能化控制系统集中控制，学生功能板处设置排水接口，接口与学生水槽柜采用优质硅胶软管（具有防酸、防碱、耐腐蚀功能）连接，接口均采用自动锁紧插拔式连接方式（拔掉时没有污水流出），用时接上，不用时可收起。(4)智能摇臂控制系统：可以对摇臂进行控制，可以单独进行控制，进行单选、全选，分组进行控制。（5）过载能力：150% 额定电流。（6）保护功能：输入缺相、输入欠压、直流过压、过载等。控制系统：采用自主研发控制系统。技术要求满足： 1、标志：调节装置、输出插孔应有清晰明了、耐用的提示文字和符号；直流电压输出应能显示电压。 2、电压调节范围，V.:AC/DC:0～30V。 3、电压指示精度，V:显示值与输出值之间的误差应在±2V以内。 |  | 1 | 台 |  |  |  |
| 2 | 智能控制屏 |  | 规格：10寸触摸安卓屏。集中控制系统，可执行各分项分页控制。（1）供水控制：集中控制整室给排水。（2）照明控制：分组控制整室照明。（3）电源控制：控制学生AC220V电源。 （4）摇臂控制：可以实现单个控制，可以集中控制，可以任意组合控制。 |  | 1 | 套 |  |  |  |
| 3 | app吊装控制系统 |  | 微信小程序APP集中控制系统，可执行各选项控制。1、摇臂控制：对全室摇臂进行单独或分组控制（上升、下降或暂停，上升或下降到底后摇臂会自动停止），具有防卡，防夹功能。2、电源控制：对全室220V进行单独或分组控制。3、照明控制：对全室照明进行单独或分组控制。 |  | 1 | 项 |  |  |  |
| 4 | 温湿度探测系统 |  | 系统控制箱内配置精密温湿度传感器，实时监测室内的温度和湿度，实时显示当前环境的温度和湿度，为舒适的室内环境提供实时数据参考。 |  | 1 | 项 |  |  |  |
| 顶部集成供给系统 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 吊装主体框架 |  | 采用标准模块化组成，规格：≥1200*600*200mm为一组；外形及材质：主框架采用航空飞碟式设计1.8mm-3mm厚铝合金模具成型表面经环氧树脂粉末喷涂高温固化处理，舱体下部采用镀锌钢板配色成型，左右装饰条采用实验室专用铝合金模具型材，表面经环氧树脂粉末喷涂高温固化处理。 |  | 14 | 套 |  |  |  |
| 2 | 智能摇臂升降系统 |  | 1、摇臂升降机构接受智能控制系统信号实现远程遥控，动力为24V低压减速电机，固定于专用支架，外部保护罩为ABS工程塑料。内部水电分离，功能模块采用模具一体成型，形状为椭圆形设计，功能模块可安装高低压电源（低压电源为交直流，可以显示交直流电压）、急停开关。 2、支撑悬臂：采用不小于1.2mm厚60×50mm椭圆形铝镁合金大型模具制作而成，表面阳极氧化磨砂处理。 |  | 14 | 套 |  |  |  |
| 3 | 电源操作系统供应模块 |  | 1、结构参数：采用阻燃级ABS材质，规格：≥300×230×85㎜模块内部采用双层设计，模块内预留高压、低压、网络、上下水接口位置。学生电源采用耐磨、耐腐蚀、耐高温的PC亮光薄膜面板，控制采用功能按钮，数字键盘输入，可以随意设置电压；操作界面规格：≥240×170㎜生产工艺采用模块化组合。 2、双界面操作，规格：≥240×170㎜，采用耐磨、耐腐蚀、耐高温、耐冲击的2.7㎜厚PC板材极光切割触摸面板工艺制造，界面上有交直流电源切换键、复位键、电压控制键、信息显示模块、交直流输出接线插口，二组国标五孔220V市电插座，保险过载保护。 3、电路板采用贴片元件生产技术，微电脑控制，交直流输出：直流稳压输出：0-16V，额定电流2A；16-30V，额定电流1A。最小调节单元0.1V。交流电压输出：0~18V，额定电流2A；18V-30V，额定电流1A。最小调节单元1V。交直流电源具有过载保护智能检测功能，设置“过载”图标提示。采用按钮复位功能免除反复过载冲击负载。学生高压电源可接收主控电源发送的锁定信号，学生接收老输送的设定电源电压，教师锁定时，学生自己无法操作，这样可避免学生的误操作。老师端可以分组或独立控制。 4、金属急停开关；规格：蘑菇按键头φ31㎜,材料铝氧化红色，带“LANBOO急停”标志；外壳为304不锈钢材质，耐腐蚀、耐温、阻燃。 5、拓展部分，设有保险模块、急停装置模块、二组485网络模块接口。 |  | 14 | 组 |  |  |  |
| 4 | 供电线路 |  | 1、电源线采用2.5m²全铜多芯线（350米），电线进行系统布线；模块化设计，每组模块间采用活接式连接。 2、信号屏蔽线采用集数化设计，电线进行系统布线每组模块间采用活接式连接。 |  | 1 | 室 |  |  |  |
| 5 | 智能照明 |  | 功能面板采用≥1200*80mm，配置LED日光灯1根，每根15W，灯罩采用PC一次成型，安装磨砂透明均光板。 |  | 28 | 套 |  |  |  |
| 6 | 自动给排水系统 |  | 自动排水模块1组、水模拟量控制器1组、电源控制器1套、自动保护系统1组。 1、所有排水由智能化控制系统集中控制，三联高低位龙头处设置排水接口，接口与学生水槽柜采用优质硅胶软管（具有防酸、防碱、耐腐蚀功能）连接，接口均采用自动锁紧插拔式连接方式（拔掉时没有污水流出），用时接上，不用时可收起。当学生水槽柜量达到一定值时系统自动排水、污水经过连接管排至顶部排水管总管后流出，当水槽柜污水排净后排水系统自动关闭。 2、储水箱：规格≥450×280×160㎜，采用材料PE聚乙烯。废水箱内装防腐水位控制器液位开关，传感器检测到放水水位是会自动开启排水功能。耐酸碱环保增压水泵，外壳材料：PPS+PA66，功率40W，工作电压24V，流量10L/MIN，最大静态扬程8M；噪音<40dB；具有缺水保护、空转保护、堵转保护、卡死保护、防漏电、防腐蚀、防空转，自带止回阀等功能。 |  | 14 | 套 |  |  |  |
| 7 | 给排水接口 |  | 1、给排水接头采用PVC材质，宝塔接口（≥33*76mm）；即插即用，带自动锁紧插功能带自动止水功能，即使在供水排水工作时，随时拔掉接口不会有任何滴漏现象。 2、给排水管采用金属包塑编织风暴软管，管外部由PVC包塑，中层有8股304不锈钢丝抱箍，内管加厚三元乙丙橡胶材料。 |  | 14 | 套 |  |  |  |
| 8 | 给水管路 |  | 给水主管选用φ20-32mmPP-R国标管（50米）。 |  | 1 | 室 |  |  |  |
| 9 | 排水管路 |  | 排水管选用加厚φ50-75mmPVC-U国标管（50米）。 |  | 1 | 室 |  |  |  |
| 10 | 吊装端头 |  | 规格：≥290*600*200mm整体采用ABS材料，模具一体成型。 |  | 6 | 个 |  |  |  |
| 11 | 系统安装辅件 |  | 主要辅件有：矩形钢采用≥37mm（长）*37mm（宽）*2mm（厚）镀锌U型钢、三角构件采用≥30mm（长）*40mm（宽）*2mm（厚）角铁、直角座采用≥200mm（长）*400mm（宽）*2mm（厚）镀锌钢、龙骨架连接件采用≥10mm（长）*40mm（宽）镀锌螺杆、吊装挂件采用≥37mm（长）*37mm（宽）*600mm（高）镀锌钢、安装连接板采用≥370mm（长）*170mm（宽）*450mm（高）钢板等。 |  | 1 | 项 |  |  |  |
| 四、智慧教室 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  | 智慧黑板 |  | 一、整机部分 1.整机应采用超高清86英寸LED液晶显示屏，显示比例16:9，分辨率≥3840×2160。 2.嵌入式系统版本不低于Android 13，内存≥2GB，存储空间≥8GB。 3.应采用电容触控方式，支持Windows系统中支持≥40点触控， Android系统支持≥40点触控。 4.整机内置非独立外扩展的8阵列麦克风，拾音角度≥180°，可用于对教室环境音频进行采集，拾音距离≥12m。 5.支持标准、听力、观影和AI空间感知音效模式，AI空间感知音效模式可通过内置麦克风采集教室物理环境声音，自动生成符合当前教室物理环境的频段、音量、音效。 6.整机全通道支持纸质护眼模式，可实现画面纹理的实时调整。支持纸质纹理：牛皮纸、素描纸、宣纸、水彩纸、水纹纸。支持透明度调节。支持色温调节。 7.整机支持≥蓝牙Bluetooth 5.4标准。 8.整机内置双WiFi6无线网卡（不接受外接），在Android和Windows系统下，可实现Wi-Fi无线上网连接、AP无线热点发射。在Android下支持无线设备同时连接数量≥32个，在Windows系统下支持无线设备同时连接≥8个。 9.整机上边框内置非独立式摄像头，应采用一体化集成设计，摄像头数量≥4个。 10.整机上边框内置非独式广角摄像头和智能拼接摄像头， 均支持 3D 降噪算法和数字宽动态范围成像WDR 技术，支持输出 MJPG、 H.264 视频格式。内置的非独立式3个智能拼接摄像头，支持清晰度TV lines ≥ 1600 lines。 11.整机摄像头支持人脸识别、清点人数、随机抽人。识别所有学生，显示标记，然后随机抽选，同时显示标记≥60人。 12.整机支持上边框内置非独立摄像头模组，同时输出至少 3 路视频流，同时支持课堂远程巡课、课堂教学数据采集、本地画面预览（拍照或视频录制）。 13.整机Windows通道支持文件传输应用，支持通过扫码、wifi直联、超声三种方式与手机进行握手连接，实现文件传输功能。 14. 整机设备自带地震预警软件。支持在地震预警页面中获取位置，可以手动进行位置校准。支持在地震预警页面中选择提醒阈值。支持在地震预警界面中开启和关闭地震预警服务。 二、内置ops 1.处理器≥ Intel Core i5。 2.内存≥8GB DDR4内存或以上配置。 3.硬盘：≥256GB SSD固态硬盘 4.整机的连接应采用万兆级接口，传输速率≥10Gbps。 |  |  |  | 1 | 台 |
| 2 |  | 视频展台 |  | 1.应采用≥800W像素自动对焦摄像头，可拍摄A4画幅。LED灯补光。 2.支持对展台实时画面进行放大、缩小、旋转等操作。 |  |  |  | 1 | 台 |
| 3 |  | 功放音箱 |  | 1.输出额定功率≥ 2x15W。 2.音箱灵敏度≥85dB，1W/1M。 3.信噪比≥80dB@额定功率、A计权。 4.全频喇叭单元尺寸≥5英寸。 5.THD+N≤1%。 6.声频响110Hz-16kHz。 7.距离音箱10米处声压级≥75dB。 8.具备≥1路电源开关、1路LINE IN、1路USB 接口。USB接口可外接U盘设备对音箱固件进行升级。 9.支持无线麦克风扩音接收，应采用Wi-Fi射频2.4GHz与 5GHz双频段传输，有效避免环境中运营商U段（700MHz）的信号干扰。 |  |  |  | 1 | 对 |
| 4 |  | 无线麦克风 |  | 1. 采样率≥48KHz，16bit。扩音增益≥15dB。声频响100Hz-16kHz，底噪≤100uVrms，声信噪比≥60dB。配合一体化有源音箱，扩音延时≤35ms。 2. 用Wi-Fi射频频段传输，有效避免环境中运营商U段（700MHz）信号干扰。 3. 支持2.4GHz与5G双频段工作，信道数量≥26个。 4. 电续航时间≥5小时，满电状态可满足一天内7节课（45分钟/一节课）的高频授课，充电10分钟满足一节课（45分钟/一节课）授课时间。 5. 空旷无干扰的环境，无线传输有效距离≥15 米。 |  |  |  | 1 | 台 |
| 5 |  | 智能笔 |  | 1.外观：笔身造型应采用圆润一体化笔型设计，表面应采用手感漆工艺便于握持。笔身长度≤17cm,笔身直径≤13mm，笔身重量≤18g。 2.笔身配置≥五个按键，具备上下翻页，智能语音，远程聚光灯/放大，书写颜色切换，兼顾触摸书写以及远程操控的握持姿态。 3.笔头：应采用锥型笔尖设计，直径≤3mm。同时支持电容，红外触控设备书写，书写最小精度2mm。 4.笔头：连续书写距离不小于7km。 5.翻页按键：短按上下翻页按键，可实现白板软件/ppt/pdf等文档上下翻页。长按上下翻页按键3s，可实现ppt播放/退出。 |  |  |  | 1 | 支 |
| 6 |  | 智能讲台 |  | 1.结构：木结构部分均应采用E0级木质板材结构，甲醛释放量≤0.05mg/m³，桌面防静电。 2.尺寸：（长×宽×高）≥ 1100mm× 550mm× 900mm。 3.≥21.5英寸电容触摸屏幕，支持10点同时触摸。 4.屏幕应采用防眩光全钢化防爆玻璃面板，厚度≥3mm |  |  |  | 1 | 台 |
| 7 |  | 教学显示终端 |  | 1.屏幕物理尺寸≥55吋。 2.屏幕分辨率≥3840*2160。 3.屏幕刷新率≥60Hz。 4.屏幕可视角度≥±176度。 5.整机功耗≤120W。 6.待机功耗≤0.5W。 7.内置喇叭个数≥2。 8.喇叭总功率≥16W。 9.USB通道支持播放≥10种文件格式。 10.USB接口数量≥2。 11.HDMI输入通道数量≥3。 12.模拟RF接口≥1。 13.AV接口≥1。 |  |  |  | 2 | 台 |
| 8 |  | 录播主机 |  | 1.主处理器应采用8核架构，主机系统内存≥8GB，2颗协处理器均应采用4核架构。 2.主机应采用15.6英寸触控电容屏，屏幕色域≥72% NTSC，表面硬度≥7H，屏幕分辨率≥1920*1080。 3.主机无风扇设计。 4.主机存储容量不低于1TB。 5.内置蓝牙无线物联模块，主机无需线缆就可以实现对同品牌音箱的音量控制，也可通过同品牌讲台实现对主机开关机控制。 6.支持标准USB音视频信号输出，通过主机TypeC接口可以实现图像和声音同步输出，最大支持4K图像输出，输出音频可通过主机控制软件实现混音，兼容主流视频会议软件。 7.主机应采用高度集成化设计，能够独立完成视频采集、音频采集、音频编码、视频编码、音频处理、视频处理、直播、录制、互动、专业导播、远程运维参数设置功能。 8.内置音频接收模块。无需外接无线音频接收模块，即可完成无线音频采集，支持同时≥2个无线麦克风接入，且同时支持≥2种对频模式。麦克风链接成功后，主机会显示无线麦克风连接成功图标，可通过麦表动态查看声音采集状态。 9.支持断电扩声，在主机完全断电的情况下，从主机线性音频通道上输入的音频可以从主机输出通道输出，且≥2个音频输入通道可以支持该功能。 10.支持≥2个HDMI高清采集接口，支持分辨率包含：3840×2160p@30Hz、1920×1080p@60Hz、1920×1080p@30Hz。 11.支持≥1路HDMI输入通道具备音频同步采集能力，可通过系统设置音频采集打开或者关闭。 12.支持≥4路高清视频输出，4路视频输出可同一时间输出不同视频源，且输出最大分辨率均可达到4K，其中HDMI信号输出≥3路且UVC信号输出≥1路。 13.支持≥5个RJ45接口，其中≥3个支持POE。 14.支持≥2个线路信号立体声输入，可满足不同类型的音频信号接入。 15.支持≥2个线路立体声音频输出，可独立设置任意一个输出接口的混音模式。 16.支持≥5个USB类型接口，其中USB-A接口≥3个，Type-C接口≥2个。 18.主机应采用多功能电源按键，通过一个按键可以实现开机、关机、节能待机。 19.支持双HDMI画面采集，采集画面可在主机上完成拼接，输出比例32:9画面。 20.支持AAC音频编码协议。 21.支持≥1路自定义机位绑定设置，可将HDMI in绑定至任意景位。 22.支持通过主机屏幕实现画面预监，可同时预监≥7路画面。 23.支持 H.264(BP/MP/HP)视频编码与解码，可扩展支持H.265 编码/解码。 24.支持≥32 路 1080p@30fps 编/解码。 25.支持录制清晰度设定，支持可选择4K、1080p、720p、VGA、QVGA。支持录制帧率设定，可选择 25fps/30fps/60fps。支持录制画质选择，可选择≥5种等级。录制编码码率≥16Mbps。 26.支持多通道同时录制，支持生成标准 MP4 格式视频文件，支持≥ 8 路 MP4 文件同时录制。 27.支持网络监测功能，无需安装第三方软件，在触控屏幕上显示教室网络状态，包括：服务联通性、网络稳定性、上下行速度、网络追踪性、网卡信息。 28.主机网口支持10/100/1000Mbps自适应，支持 IPV4，IPV6。 29.支持推流路数≥3路，支持rtmp直播推流，支持将直播流推送到平台进行直播，推送的直播流可选择不同视频源，推流单路可达 1080p@60fps，可选画面≥7个，推送的直播流可选择是否带有声音。 30.主机内置扬声器，支持音频检测，通过主机内置扬声器可以播放测试音频，通过主机一体化屏幕进行视频预览时能够同步播放音频，且可控制播放音频音量大小。 31.支持 FTP 远程自动上传录像，录制停止后自动上传视频文件到 FTP 服务器，支持断点续传。 32.支持串口通信，可通过中控协议实现中控控制，控制开关机、开始/暂停/停止录制。 33.支持通过互联网，查看当前的主机总数、日活个数、月活个数、当前在线数量，支持通过平台查看设备在线和离线状态，支持通过平台查看设备 ID 地址、IP 地址、激活时间信息。 34.支持通过互联网，实现对设备的远程配置，支持关机、重启、参数配置操作。 35.支持通过互联网，按照版本号进行查询。可查看该版本的主机数量和总体占比，支持通过 IOT 物联平台实现主机的远程升级，可查看不同版本的占比，可按照行政区域进行分区升级。 |  |  |  | 1 | 台 |
| 9 |  | 导播系统 |  | 1. 自动导播默认画面支持自定义设定，支持选择自动导播画面，可根据需要选择自动导播的画面，可设置自动导播画面的保护时间和保持时间。 2. 支持多种画面模式，支持单画面、画中画、左右等分、三画面、四画面多种画面合成模式，支持自动导播、手动导播，可通过互动录播电脑主机一体化触控屏实现模式选择。 3. 导播优先级可自定义设定，支持定时切换设置，可自由选择切换时间和切换画面，支持根据学生、老师行为状态实现画面智能切换。 4. 支持本地导播、远程导播，本地导播可通过互动录播电脑主机一体化触控屏实现本地导播控制。也可通过触控回传实现画面导播，无需外接键鼠设备，通过交互智能平板实现对互动录播电脑主机的导播控制，远程导播可通过网络实现远程导播控制。 5. 支持课件画面自动检测，可设置检测灵敏度。支持课件画面检测区域设定，可屏蔽电脑弹窗区域。 6. 支持导入与导出互动录播主机配置文件，进行升级和调试。 7. 支持云台摄像机控制，支持 PTZ（云台全方位移动及镜头变倍、变焦），多个预置位设置和调用。同时支持通过鼠标点击画面，实现云台摄像机跟踪，可通过鼠标滑轮实现镜头画面放大缩小。 8. 在导播界面的预览窗口可实时观看教师全景/特写、学生全景/特写、多媒体电脑共五路画面，点击可进行画面切换。预监画面可实时推流给资源平台，实现平台直播。 9. 支持电影模式和资源模式同步录制，可根据用户的不同需求选择录制模式。 10. 支持外接导播台，可通过导播台实现对录播主机的录制控制、画面切换、云台跟踪、预置位设定与调取、音量调节。 11. 录播画面比例支持16：9，触控回传响应延时≤70ms。 12. 支持≥7种导播切换特效，通过主机一体化屏幕就可以实现转场特效类型选择设置。特效保持时间支持自定义。 13. 支持通过U盘导入视频、图片作为片头片尾素材，≥3种格式。支持单个视频文件≥200MB，单个图片文件≥20MB，可保存≥10个素材。支持设定片头片尾保持时间，保持时间在1s~5s之间可选，片头片尾素材可直接在主机一体化屏幕上进行删除。 14. 支持多种格式的字幕，可输入中文、英文、数字、特殊符号，数量≥200个字符。支持调节文字大小、文字透明度。支持≥5种文字颜色设置，文字边缘自带描边。支持滚动字幕。 15. 支持设定图片台标，支持jpeg、png两种格式，支持≥20MB台标文件，台标大小比例可通过主机一体化屏幕实现设置，台标位置可以通过主机一体化屏幕设定在PGM任意位置，支持快速台标位置设定功能，支持5个快速位置。 16. 支持通过主机一体化屏幕实现云台摄像机控制，无需按照方位，可任意转动云台方向，实现步进控制、连续控制。 17. 支持通过主机一体化屏幕实现预置位设置与调用，预置位≥9个。 18. 支持通过主机一体化屏幕的虚拟摇杆拖动幅度实现云台的变速控制。支持≥3种云台转动灵敏度设置。 19. 支持通过主机一体化屏幕实现云台摄像机的放大缩小变焦调节。 |  |  |  | 1 | 套 |
| 10 |  | 互动系统 |  | 1.同时支持自动连线和手动连线，自动连线模式下，，听课端会自动接通来自主讲端的互动请求，可选择设置关闭，手动连线模式下，当主讲端发出呼叫请求后，在互动录播电脑主机一体化触控屏上会出现呼叫提醒，用户可选择接听或者挂断。 2.支持标准SIP音视频互动协议，支持1080P60fps视频互动。 3.支持互动清晰度设置：支持 1080p@60fps，分辨率可选择 1080p、720p、VGA、QVGA，帧率可选择 60fps、30fps、25fps。互动画质可选择极佳、好、一般、流畅四个等级。 4.支持双流自动发送，设置自动发送后，建立呼叫，主讲教室自动发送双流。 5.支持课程预约功能，互动录播电脑主机能接收平台下发的互动课表，并显示于互动电脑主机一体化触控屏上，用户点击课表即可立即加入课堂，进行实时互动。 6.支持微信扫码登录，无需单独输入账号，使用微信扫描互动录播电脑主机一体化触控屏上显示的二维码即可登录互动系统，登陆后显示用户头像和用户名。 7.支持手动切换发给远端的画面。支持通过互动录播电脑主机一体化触控屏实现音量大小调整、静音。支持互动过程中一键全屏，全屏放大主画面，隐藏所有图标。支持开启和关闭桌面共享功能。 8.互动过程中可随时邀请新的听课端加入，支持拨号呼叫，用户可通过互动录播电脑主机一体化触控屏上的拨号键盘实现拨号呼叫。支持互动通讯录功能，通讯录可显示最近呼叫的账号信息，可通过通讯录实现一键呼叫。 9.支持一键结束互动，用户通过互动录播电脑主机一体化触控屏一键结束互动。 10.支持通过互动录播电脑主机一体化触控屏实现导播控制，过程中可选择自动导播/手动导播。支持通过 PC 客户端软件进行远程导播控制。 11.PC 客户端软件支持进行互动听课端列表查看、发言管理功能。 12.无需通过任何第三方软件即可进行网络监测，并在互动录播电脑主机一体化触控屏上显示教室网络状态。实现对网络联通性、网络稳定性、上行速度、下行速度、网络追踪性、网卡信息实时检测。在一段时间内，支持以折线图方式实时呈现网络稳定性、上行速度和下行速度。 13.支持开始互动同步开始录制，用户可选择进入互动后是否自动开启录制。互动过程中可通过互动录播电脑主机一体化触控屏实现录制和直播控制，互动过程中可以控制开始录制、结束录制、开始直播、结束直播。 14.听课教室可申请发言，申请后主讲教室可收到申请，并选择是否接受申请。 15.听课过程中用户可在互动录播电脑主机一体化触控屏上同时显示授课教室画面和本地教室画面，且互动录播电脑主机支持一键全屏主画面。 16.教师在开始授课前可根据互动录播电脑主机一体化触控屏检查设备是否正常，包括：在预监画面查看各个视频画面是否正常。在预监画面进行音量调节和查看声音是否正常。支持自动导播和手动导播模式切换。自动导播模式下支持设置参与自动导播的导播画面。选择是否开启直播和桌面共享。 17.支持课堂互动功能，授课过程中老师可通过在互动录播电脑主机一体化触控屏上单击听课教室画面切换听课教室为主画面，并与该教室实时连麦对讲，实现异地互动。 18.支持授课预监功能，授课过程中可在互动录播电脑主机一体化触控屏实时显示授课教室和参与互动的听课教室画面，用户可实时查看授课教室拍摄效果和互动教室的听课场景画面。 19.设备双向互动过程中，在系统总丢包率 50%的网络环境下，视频清晰流畅无卡顿，语音连贯。 20.支持 3Mbps 网络带宽环境下实现 1080P@60fps 视频双向互动。 |  |  |  | 1 | 套 |
| 11 |  | 视频处理系统 |  | 1. 支持合成4K的PGM画面，包含导播画面、教师全景画面、教师特写画面、学生全景画面、学生特写画面。 2. 支持多种类型视频信号接入，支持标准网络视频信号接入、高速数字信号接入。 3. 支持通过rtsp协议接入第三方摄像机视频流。 4. 支持≥3种编码复杂度，支持Baseline Profile、Main profile、High profile 5. 支持≥两种码率控制方式，支持CBR（Constant Bit Rate）、VBR（Variable Bit Rate）。 6. 支持通过网络实现对接入摄像机的设备信息检索。 7. POE视频接入单元支持802.3af标准协议，可实现POE摄像机接入。 8. HDMI采集通道支持画面缩放，可完成4K图像采集。 |  |  |  | 1 | 套 |
| 12 |  | 教师摄像机 |  | 1.镜头水平视场角≥40° 2.一体化集成设计，支持4K超高清，最大可提供4K图像编码输出，同时向下兼容1080p，720p等分辨率。 3.内置图像识别跟踪算法，无需物理转动，即可实现平滑自然的跟踪效果，避免干扰课堂教学。 4.全景画面支持畸变矫正功能。 5.整机接口≥1路RJ45。 6.支持POE有线网络供电，只需要1路网线，即可实现供电及信号传输，支持同时输出特写和全景等多路画面。 7.传感器尺寸≥CMOS 1/2.8英寸。 8.传感器有效像素≥800万。 9.扫描方式：逐行 。 10.最低照度：0.5 Lux @（F1.8, AGC ON）。 11.电子快门：1/30s ~ 1/10000s。 12.支持自动白平衡。 13.支持2D&3D数字降噪，信噪比≥55dB。 14.支持H.264、H.265视频编码格式。 15.主码流分辨率：3840x2160, 1920x1080, 1920x1080, 1280x720, 1024x576, 720x576(50Hz), 720x480(60Hz), 720x408, 640x360, 480x270, 320x240, 320x180 16.辅码流分辨率：1920x1080, 1280x720, 1024x576, 960x540, 640x480, 640x360, 320x240, 320x180 17.视频码率：32Kbps ~ 16384Kbps。 18.帧率：1~25fps。 19.网络流传输协议：TCP, HTTP, UDP，RTSP, RTMP, ONVIF。 20.输入电压：DC12V/PoE（IEEE802.3af）。 |  |  |  | 1 | 台 |
| 13 |  | 教师摄像机图像处理系统 |  | 1.4K教师摄像机内嵌智能跟踪算法，无需单独安装定位跟踪主机及其他任何辅助拍摄设备，即可实现跟踪定位控制功能。 2.系统应采用智能图像识别算法，高清摄像机同时输出2路场景画面并分析计算，实现1台摄像机的2景位拍摄，通过导播跟踪系统，实现所有画面的自动导播切换： 1)当教师在讲台区域站立授课时，自动切换为教师特写，当教师在讲台区域进行走动时，自动切换到教师全景。 2)当教师切换多媒体授课时，自动切换为多媒体特写画面。 3.支持设置摄像机分辨率、帧率、码率。 4.支持设置摄像机亮度、饱和度、对比度、锐度、色度、快门速度。 5.图像支持左右镜像、上下翻转，默认不开启。 6.支持对摄像机网络进行管理，包括设置IP地址/网关/DNS等，支持组播协议搜索IP地址，并修改摄像机IP。 7.支持RTMP推流，RTSP拉流，地址可设置。 8.支持ONVIF协议，可预览ONVIF画面。 9.支持GB28181协议，可使用GB28181协议推流。 10.支持摄像机内部导播，支持外部服务器导播。 11.支持至少1个矩形导播跟踪区划定。 12.支持至少2个导播屏蔽区划定。 13.支持跟随模式、混合模式、双镜模式等多种导播模式。 14.支持跟踪灵敏度设置，可适配不同的灵敏度要求场景。 15.支持开启/关闭跟踪功能。 |  |  |  | 1 | 套 |
| 14 |  | 学生摄像机 |  | 1.镜头水平视场角≥90° 2.一体化集成设计，支持4K超高清，最大可提供4K图像编码输出，同时向下兼容1080p，720p等分辨率。 3.内置图像识别跟踪算法，无需物理转动，即可实现平滑自然的跟踪效果，避免干扰课堂教学。 4.全景画面支持畸变矫正功能。 5.整机接口:≥1路RJ45。 6.支持POE有线网络供电，只需要1路网线，即可实现供电及信号传输，支持同时输出特写和全景等多路画面。 7.传感器尺寸：≥CMOS 1/2.8英寸。 8.传感器有效像素≥800万。 9.扫描方式：逐行。 10.最低照度：0.5 Lux @（F1.8, AGC ON）。 11.电子快门：1/30s ~ 1/10000s。 12.支持自动白平衡。 13.支持2D&3D数字降噪，信噪比≥55dB。 14.支持H.264、H.265视频编码格式。 15.主码流分辨率：3840x2160, 1920x1080, 1920x1080, 1280x720, 1024x576, 720x576(50Hz), 720x480(60Hz), 720x408, 640x360, 480x270, 320x240, 320x180。 16.辅码流分辨率：1920x1080, 1280x720, 1024x576, 960x540, 640x480, 640x360, 320x240, 320x180。 17.视频码率：32Kbps ~ 16384Kbps。 18.帧率：1~25fps。 19.网络流传输协议：TCP, HTTP, UDP，RTSP, RTMP, ONVIF。 20.输入电压：DC12V/PoE（IEEE802.3af）。 |  |  |  | 1 | 台 |
| 15 |  | 学生摄像机图像处理系统 |  | 1.4K学生摄像机内嵌智能跟踪算法，无需单独安装定位跟踪主机及其他任何辅助拍摄设备，即可实现跟踪定位控制功能。 2.系统应采用智能图像识别算法，高清摄像机同时输出2路场景画面并分析计算，实现1台摄像机的2景位拍摄，通过导播跟踪系统，实现所有画面的自动导播切换： 1)学生起立发言时，首先切换为学生全景，再过渡为发言学生的特写画面，当多名学生站立时，自动切换到学生全景。 2)学生跟踪具备人脸检测辅助识别功能。 3.支持设置摄像机分辨率、帧率、码率 4.支持设置摄像机亮度、饱和度、对比度、锐度、色度、快门速度 5.图像支持左右镜像、上下翻转，默认不开启 6.支持对摄像机网络进行管理，包括设置IP地址/网关/DNS等，支持组播协议搜索IP地址，并修改摄像机IP 7.支持RTMP推流，RTSP拉流，地址可设置 8.支持ONVIF协议，可预览ONVIF画面 9.支持GB28181协议，可使用GB28181协议推流 10.支持摄像机内部导播，支持外部服务器导播 11.支持至少1个六边形导播跟踪区划定 12.跟踪区域划定方式为任意两个边缘点连线，确保可以构建合适的跟踪区域 13.支持跟踪灵敏度设置，可适配不同的灵敏度要求场景 14.支持开启/关闭跟踪功能 |  |  |  | 1 | 套 |
| 16 |  | 机械云台摄像机 |  | 1.传感器尺寸：≥CMOS 1/1.8英寸。 2.传感器有效像素≥800万。 3.支持≥40倍变焦。 4.扫描方式：逐行。 5.支持畸变矫正功能，畸变＜1.5%，校正后可实现视觉无畸变。 6.最低照度： 0.5Lux @ (F1.8, AGC ON)。 7.镜头： F1.58 ~ F3.95。 8.快门： 1/30s ~ 1/10000s。 9.支持自动白平衡功能。 10.支持背光补偿功能。 11.支持图像冻结功能。 12.支持POE供电。 13.支持2D&3D数字降噪，信噪比≥55dB。 14.支持预置位个数≥255个，预置位精度≤0.1°。 15.支持水平翻转、垂直翻转，水平转动范围：±170°，垂直转动范围：-30°~+90°。 16.支持最大水平视场角≥60°，最大垂直视场角≥35°。 17.支持最大水平转动速度≥100°/s，最大垂直转动速度≥69°/s。 |  |  |  | 4 | 台 |
| 17 |  | 云台摄像机图像处理系统 |  | 1.设备应采用ARM硬件架构，linux操作系统。 2.支持自动白平衡。 3.支持背光补偿功能。 4.支持2D、3D数字降噪。 5.支持≥4种编码等级，包含baseline、mainprofile、highprofile、svc-t。 6.支持AAC、G711A两种音频编码格式。 7.支持TCP/IP, HTTP, RTSP, RTMP, Onvif, DHCP, 组播等网络协议。 8.支持设置摄像机分辨率、帧率、码率。 9.支持设置摄像机亮度、饱和度、对比度、锐度、色度、快门速度。 10.图像支持左右镜像、上下翻转，默认不开启。 11.支持对摄像机网络进行管理，包括设置IP地址/网关/DNS等，支持组播协议搜索IP地址，并修改摄像机IP。 12.支持RTMP推流，RTSP拉流，地址可设置。 13.支持ONVIF协议，可预览ONVIF画面。 14.支持GB28181协议，可使用GB28181协议推流。 |  |  |  | 4 | 套 |
| 18 |  | 阵列麦克风 |  | 1.应采用≥4核的国产音频芯片。 2.频率响应范围不低于50Hz~16KHz。 3.拾音半径≥8m。 4.信噪比≥68dB。 5.声压级≥130dBSPL，10%THD@1 KHz。 6.无需额外适配器供电，能够通过网线实现麦克风供电、音频信号传输、参数调整。 7.具备≥1个状态指示灯，可显示麦克风工作状态。 8.应采用标准1/4吋螺口，适配各种类型标准吊杆。 9.支持≥2个数字音频接口，每个接口都具备输入接口和输出接口能力，支持盲插。 10.支持≥1个Type-C接口。 11.内置≥8个硅麦传感器单元。 12.支持在线OTA，可在线对麦克风进行升级，无需人员现场维护。 13.支持降噪、回声抵消、混响抑制、自动增益控制、多麦融合多种音频算法。 14.支持无损数字音频传输，避免模拟信号传输导致的电流干扰。 15.套件标配2支麦克风和2套安装支架。 |  |  |  | 3 | 套 |
| 19 |  | 有线麦克风音频处理系统 |  | 1. 支持全频带全双工自适应回声消除算法。 2. 支持全频自适应AI降噪技术，降噪电平≥24dB。 3. 支持自动增益控制。 4. 支持啸叫抑制。 5. 支持智能混音，可智能选择最佳麦克风采集音频。 6. 支持多通道音频矩阵，可根据场景需求进行相应设置。 7. 支持音频参数调节。 8. 支持波束成形。 9. 支持远程OTA升级。 10. 支持连接录播主机作为录播音频输入设备使用，也可连接Windows系统，并为其提供音频输入。 |  |  |  | 3 | 套 |
| 20 |  | 无线麦克风 |  | 1.支持≥1个3.5mm音频接口，可输入头戴麦音频信号，输出幅值≥2V（RMS）。整机3.5mm音频接口≥2个。 2.整机≥1个USB Type-C接口。 3.支持≥1个Pogo pin接口，支持通过Pogo pin接口进行充电。整机Pogo pin接口≥2个。 4.支持≥1个三合一按键，可控制麦克风的开关机、静音和配对。 5.支持≥2个音量控制按钮，可通过音量“+”“—”按钮控制麦克风输出音量。 6.单体重量≤30g。 7.标配充电仓，方便快速充电及收纳。 8.充电仓支持电量指示，通过灯珠亮灭数量充电仓剩余电量及充电状态。 9.整机标配两个无线麦克风，且两个麦克风支持同时工作。 10.支持≥2种开机方式，可通过短按按键开机、打开充电仓并取出麦克风自动开机。 11.支持≥3种关机方式，可通过长按按键关机、长时间无配对或配对后无使用自动关机、麦克风放回充电仓自动关机。 12.支持≥2种配对方式，可通过麦克风从充电仓拿出自动开始配对、短按按键开始配对，配对完成时间≤5s。 13.支持≥2种断开连接方式，可通过麦克风放入充电仓自动断开连接、关机自动断开连接。 |  |  |  | 1 | 套 |
| 21 |  | 无线麦克风音频处理系统 |  | 1.麦克风应采用基于Bluetooth 5.2的LE Audio技术标准，保证高品质抗干扰、低功耗、低延时传输。 2.克风音频编码方式应采用LC3 plus。 3.支持啸叫抑制算法，当音箱安装在正常高度（2.5m）时，本地扩声教室后排9m距离音量为75dB时，通过算法可实现本地扩声无啸叫现象。 4.支持全频自适应降噪技术。 5.支持全频自适应降噪技术。 6.支持智能混音，支持多通道输入混音。 |  |  |  | 1 | 套 |
| 22 |  | 专业功放 |  | 1. ≥1个LINE IN线性输入接口，接口类型为3.5mm 3级标准。 2. ≥1个RS232接口 ，具备输出音量调节，远程控制开关机功能。 3. ≥8个音频输出香蕉端子，输出模拟音频信号给音柱。 4. ≥1个船型电源开关。 5. 输出功率≥8Ω150W*2。 6. MIC输入灵敏度≥10mV。 7. 音频信号输入灵敏度≥200mV。 8. 信噪比≥90dBA。 9. 声音分离度≥50dBA。 10. 谐波互调失真<0.17%@1KHz 150mV。 |  |  |  | 1 | 套 |
| 23 |  | 专业音响 |  | 1. 音柱型，使用专业功放搭配音柱实现音量扩声。 2. 单音柱具备≥4个喇叭单元。 3. 标准阻抗：≥8Ω。 4. 频率响应：≥20Hz～20kHz。 5. 单音柱额定功率≥120W。 6. 单音柱最大功率≥240W。 7. 灵敏度：≥95dB/1W/1M。 8. 最大声压级：≤120dBSPL。 9. 单音柱覆盖角度：水平≥120°、垂直≥120°。 |  |  |  | 1 | 对 |
| 24 |  | 教学显示终端 |  | 1.屏幕物理尺寸≥55吋。 2.屏幕分辨率≥3840*2160。 3.屏幕刷新率≥60Hz。 4.屏幕可视角度≥±176度。 5.整机功耗≤120W。 6.待机功耗≤0.5W。 7.内置喇叭个数≥2。 8.喇叭总功率≥16W。 9.USB通道支持播放≥10种文件格式。 10.USB接口数量≥2。 11.HDMI输入通道数量≥3。 12.模拟RF接口≥1。 13.AV接口≥1。 |  |  |  | 1 | 台 |
| 25 |  | 电脑一体机 |  | 1. CPU：≥i5，物理核心数≥8核心、主频：≥2.0GHz、末级缓存容量：≥12MB。 2. 内存：8G DDR4 2666MHz 内存或以上，最大支持32G内存容量。 3. 硬盘：≥256G SSD硬盘，支持升级512G SSD；支持升级1T机械硬盘。 4. 网络通信：集成1000M以太网卡、无线网卡：802.11 ac。 5. 集成标准声卡、USB键盘、鼠标；接口≥6个USB接口，其中≥4个 USB3.0 ；HDMI输出≥1。 6. 音频设备：内置立体声音箱；功率≥2*2.5W。 7. 显示屏：≥23.8英寸 全高清LED液晶显示。 8. 电源：≤120W 外置节能稳压电源。 |  |  |  | 1 | 台 |
| 26 |  | 液晶显示器 |  | 1.≥23.8英寸显示屏幕，分辨率≥1920*1080，屏幕亮度≥250nit，IPS屏。 2.支持VGA≥1，HDMI≥1。 3.显示屏幕DCI-P3色域覆盖率≥ 99%。 4.对比度达到≥1000:1，屏幕刷新率达到≥75Hz，响应时间≤7ms，可视角度≥178°/178°。 5.电源能效转换效率≥86%。 6.显示屏提供标准模式和炫彩模式选项。 7.显示屏幕护眼模式下，蓝光比例≤20%。 8.上左右边框≤3.6mm，下边框≤16.5mm，屏占比≥92%。 |  |  |  | 1 | 台 |
| 27 |  | 桌面支架 |  | 1. 支架材料厚度≥2.0mm。 2. 支架底部应有防滑硅胶垫。 3. 支架配备主机≥7个锁付孔，可用于固定主机。 |  |  |  | 1 | 个 |
| 28 |  | 专业导播台 |  | 1.应采用彩色背光按键，按键数量≥29个，背光颜色≥3种，可通过不同颜色表征不同的工作状态，支持背光亮度调节，可以根据教室光线环境和用户喜好自行调节背光亮度。 2.整机配备云台操纵杆，通过整机摇杆操作，支持≥8个方向的云台控制，可通过操纵杆的倾斜程度实现对云台摄像机的转动速度控制，同时可通过操纵杆实现ZOOM拉进拉远控制。 3.支持一键复位功能，可通过云台操纵杆，快速将摄像机复位到开机预置位画面。 4.为满足用户在导播过程中对声音控制的诉求，整机支持≥3个音量控制旋钮，可实现对录播主机的实时音量、教师麦克风音量、学生麦克风音量的控制，控制旋钮应采用无极编码器，转动顺滑无限位，旋钮表面应采用条纹设计，操控触感一流。 5.整机支持≥2种通信方式，可使用USB或RS422进行通信，为保证控制实时性，不接受使用TCP/UDP通信方式。 6.整机通信接口≥2个，≥1个USB2.0接口，≥1个 RS422接口。 |  |  |  | 1 | 台 |
| 29 |  | 导播控制台应用系统 |  | 1.整机支持≥5个预置位，支持云台预置位设定，预置位设定无需打开其他设置软件，可直接通过键盘完成预置位设定，设定后预置位即刻生效，用户设定预置位过程有灯光提示，减少用户误操作的概率，预置位调用过程中导播键盘提供灯光颜色变化提示+蜂鸣器提示，可直接通过预置位调用控制录制画面切换当前选中的某个预置位，实现对拍摄角度的精准控制。 2.支持云台摄像机控制选择，可以通过整机按键操作，支持≥5个摄像机通道选择，通道选择完成后，键盘操控命令仅对选中摄像机生效，不会产生串码。 3.整机与录播主机操作同步，用户通过导播键盘，可以实现开始、暂停、停止、三种录制状态控制，控制实时性良好，能够做到即点即录，无需等待，控制过程导播键盘提供灯光颜色变化提示+蜂鸣器提示，给用户最准确的操控反馈。 4.支持导播模式控制，用户可根据使用场景需要，设置当前的导播模式，整机可设置录播主机为自动导播模式和手动导播模式，满足不同场景需求。 5.支持≥6种画面布局，包含单画面、双画面、画中画、三画面、四画面、自定义布局。 6.支持导播控制，用户可通过整机按键操作实现导播画面选择，选中通道能够高亮显示，支持≥6个导播通道控制。 |  |  |  | 1 | 套 |
| 30 |  | 应用管理平台 |  | 1.基础管理 1)系统应采用模块化的架构设计B/S架构，用户可通过浏览器实现专递课堂、名校网络课堂、直播活动、用户管理等功能。 2)角色自定义：支持管理员根据不同教师的工作需求创建角色，自定义该角色的名称和可使用的功能权限。并可查看各角色的人数。 3)教师可以通过自主账号登录平台，根据教师个人学习需求对全校的视频课程进行筛选、点播观看、在线学习。 4)视频管理：录播主机录制的视频自动上传至平台，支持本校教师或管理员对视频进行名称编辑、学科学段编辑、下载、删除、发布课程等操作。 5)上传附件：平台支持支持用户在发布课程时上传相关资料。所上传资料可支持≥5种文件格式。课程发布后，观众观看课程时下载相关资料，进行深入学习。 6)课程发布：课程发布时，可选择对应的学段、学科、发布模块、示范课分类等，方便用户按不同维度查找课程。 7)课程审核：支持学校管理员对本校教师申请发布的课程进行审核，监控公开课程资源的质量。拒绝课程发布时，需填写拒绝原因。若课程未通过时，系统将在消息中心自动通知该课程归属的教师。 8)账号管理：支持用户修改昵称、密码及头像设置等，并可重新绑定用户手机号，同时关联绑定/解绑个人微信号。 9)平台支持本地视频上传：可对上传视频进行标题描述、课程介绍等设置，可选择默认的视频缩略图封面，也可选择本地图片上传成为封面。 10)设备管理： ①.显示管理员下辖的教室总数、在线教室总数、活跃教室数，实时呈现整体情况。 ②.管理员可实时查看教室信息和状态，包括：教室名称、设备IP、状态、信号源及教室详情，方便远程运维。 ③.支持学校管理员进行远程关机、重启、密码设置等等操作。 11)公网直播：学校管理员可设置录播设备的直播模式为公网直播，自由发起公网直播活动，方便举办公开课、校园培训等活动。 12)直播管理：在直播结束前，支持教师修改直播的结束时间、名称、封面、课件、直播简介、聊天互动权限等设置，并保持原分享链接和二维码不变，活动调整不会导致原分享链接和二维码失效。 13)直播分享：用户可一键生成链接并进行分享，其他用户通过打开链接的方式，可登录观看直播视频。 14)复制海报：生成海报后，用户可直接在网页中一键复制图片，并粘贴至微信中发送，无需下载图片保存本地。 15)活动课件：教师可选择云课件与直播关联，无需耗时上传本地文件。课件与直播关联后，支持用户在活动开始时间前查看云课件。活动开始后，用户可在观看直播视频的同时，在线查看已关联的云课件。 16)直播互动：直播过程中，支持用户在直播课程中发布评论、点赞、分享观看链接或二维码，同时可查看直播简介、活动课件和累计观看人次。 17)签到设置：支持在直播活动开始前，设置签到规则。可选择限时签到或不限时签到，适应不同的直播场景。 18)导出签到数据：支持教师以Excel格式导出签到结果，签到结果包括每次签到用户的姓名、账号等信息。 19)直播数据：直播开始后，支持查看直播的人气峰值、观看人次、累计点赞、观众发言次数、签到人数等数据，随时掌握直播情况。 20)直播回放：支持开启直播回放功能。开启后用户可在原有直播的分享链接中查看已结束的直播内容，回顾直播精彩环节。 21)管理直播回放：教师可选择直播中各时段生成的回放视频，删除不必要的回放片段，或选择发布至专递示范课/名校网络课堂/名师示范课，方便其他师生观看。 22)教研评课：支持教师创建教研活动，并通过链接或海报分享给其他用户看课评课。支持教师在教研活动中查看活动简介、查看资料、发表点评、评课表打分。 23)评课表管理：支持管理员创建多张评课表，并自定义评课表的标题、引导语、评分标准、题目分数、主观评价。至少提供一份评课表模板，方便用户快捷创建评课表。 2.专递课堂 1)专递示范课：自动统计老师发布到“专递示范课”的课程总数，并按学科统计发布课程的老师人数与课程数。 2)支持用户在平台中预约专递课程，应采用课表形式实时显示课程计划。 3)课表支持逐级汇总，教师个人课程计划、学校全体课程计划均支持在一张课表中展示，利于用户便捷查看。 4)在课程计划中，支持登录用户进行个人课程的快速定位查看。 3.名师课堂 1)用户可在名师示范课页面中，点播本校名师上传的优质示范课程。 2)平台根据课程播放数量提供最热门课程推荐，便于用户快速查看学习。 3)平台提供课程播放总数最高的名师展示，支持用户点击名师头像进入教师空间，查看该名师上传的全部课程。 4)支持通过学段、学科、课程分类快速筛选课程视频。课程至少支持微课、培训讲座、课堂实录等分类，方便用户快速定位，查看所需课程。 4.名校网络课堂 1)具备名校网络课堂页面，展示详细学校情况，包括学校简介、活跃教师、学校上传的全部课程、课程观看总人次等数据。在活跃教师排行榜中，可看到各位名师发起的课程总数及总观看人次。 2)名校管理员可进行学校校徽、学校简介等信息的设置管理。 5视频在线剪辑 1)支持用户对本地上传的视频，通过浏览器完成在线剪辑，将视频的无效内容删除，保留课堂中的重难点和精彩部分。 2)效果预览：进行剪辑操作后，支持用户通过在线预览窗口，实时查看剪辑后的内容。 3)插入课堂活动：支持用户在平台上查看已上传的云课件，并选择课件中的课堂活动插入视频中，设置为课程的互动答题环节。课程发布后，用户观看到所对应的课程时间点时，系统将自动弹出课堂活动，需要完成互动答题才可进入下一阶段的知识点学习。 4)视频截取：支持用户通过拖拽视频起点与终点，快速去除头部或尾部的无效内容，截取保留视频中的重点部分。 5)视频分割与删除：支持基于时间刻度，将视频分割成若干个片段，并把无效片段删除。 |  |  |  | 1 | 套 |
| 31 |  | 课堂分析系统 |  | 1.支持自动录制教师全景、学生全景两路画面，可在分析报告中回看两路课堂视频画面。 2.支持识别教师提问、学生齐读等课堂教学关键行为，将课堂实录视频自动切割为关键片段，在默认播放模式下片段与片段间的时间轴将自动跳过。 3.支持识别并统计学生在课堂中的学习状态，按时间维度统计学生抬头率变化。 4.支持统计课程时长，通过语音识别教师发言，统计课堂中教师讲授时长。借助语音转写算法统计课堂中教师讲授字数，计算出教师授课语速，同时会参照教学语速合理范围，判断本节课的教学语速是否符合，并进行分析解读。 5.支持统计课堂中教师授课、师生互动、小组讨论、课堂练习等关键行为的时间分布情况，按照时序图样式展示，可查看本节课不同课堂行为的开展推进情况。 6.支持通过分析课堂中的教师行为、学生行为，按照S-T互动分析编码系统绘制S-T曲线图，同时S-T曲线中的打点可以定位至对应的视频时间点播放。 7.支持基于生成式人工智能模型对课堂师生行为的理解，对课堂S-T曲线图的文字版分析解读，可以更好理解S-T图所传达出的重要信息。 8.支持计算本节课的教师行为占有率Rt、师生行为转换率Ch，基于本节课的Rt值、Ch值得出本节课的教学模式，教学模式包含：混合型、练习型、讲授型、对话型。 9.支持基于学生上台次数、举手次数、问答次数计算学生活跃度，针对学生活跃度高低可展示不同深浅颜色的座位标记。 10.支持点击课堂活跃热力图中的对应学生头像，可回看该学生的活跃片段视频，并可统计该学生的课堂活跃数据。 11.支持分析教师提问内容和学生应答内容，对发言内容进行分类，统计不同师生问答模式的次数，并以柱状图统计呈现。 12.支持通过分析教师语音语义内容，提取教师提问内容，基于语义理解分析教师提问内容的提问深度，将教师提问内容按照：记忆型、理解型、应用型、分析型、评价型、创新型进行分类，统计每一个提问类型的问题次数。 13.支持教师发起提问后，识别学生的应答内容，通过语音识别、说话人身份识别、语义分析算法，对学生应答内容按照：直接回答、解释性回答类型进行区分。 14.支持教师发起提问、学生应答后，识别教师理答评价内容，通过语音识别、说话人身份识别、语义分析算法，对教师理答评价内容按照：肯定型评价、否定型评价、激发型评价类型进行区分。 |  |  |  | 1 | 套 |
| 32 |  | AI计算终端 |  | 1. 搭载性能≥Intel I7，12代CPU，12核，20线程，最高睿频 4.9GHz。 2. 内置DDR内存条，总内存≥96GB。 3. 内置企业级硬盘，系统盘和数据居分盘运行，系统盘应采用≥512GB SSD，数据盘应采用≥16TB HDD。 4. 内置 NVIDIA RTX专业显卡，显示内存≥16GB。 5. 机箱接口：支持≥4个1000M LAN口，≥2个USB3.2 Gen.1 Type A，≥2个USB2.0 Type A，≥7个视频输出接口，可支持HDMI及DP。 6. 配置企业级主板，主板接口：支持≥2个 PCIe x16，≥3个 PCIe x4，≥1个 PCIe x1，≥1个 PCI 扩展。 7. 电源：≥650W。 |  |  |  | 1 | 套 |
| 33 |  | 学生桌 |  | - 规格 ≥长1200mm×宽500mm×高760mm - 桌面规格 ≥长1200mm*宽500mm*厚18mm - 桌面材质 桌面材质可选刨花板，饰面刨花板采用E0级环保复合三聚氢胺贴面，厚度为18mm，桌面四边采用抗老化PP塑料无缝注塑包边，面板上面带有两个长230mm*宽30mm*深3mm笔槽，文具槽与包边一体注塑成型。甲醛释放量符合国家标准要求，达到E0级。 - 桌立柱管 变向轴采用Φ16mm钢管，壁厚为1mm，挡板上方有尺寸为Φ44mm钢管。面板下方有两个可调节桌面按压杆，可将桌面收起。桌腿由Φ42mm-Φ30mm的钢管制作而成。60度角支撑，桌腿装饰盖材质为ABS，整桌采用无抽屉设计。 - 挡板 前置长927mm(±0.5mm）*宽320mm(±0.5mm）挡板，采用1mm镀锌板。 - 脚轮 四只桌脚均采用2寸卡簧插杆式带刹车万向轮，可自由移动。 - 涂装 所有金属部件经过流水线抛丸工艺除锈和高温除油处理，采用静电喷塑高温固化，使涂层与金属表面的附着力更强，耐腐蚀，不易脱落。 |  |  |  | 23 | 个 |
| 34 |  | 学生椅 |  | - 规格 ≥长495mm×宽480mm×整体高775mm - 靠背、椅面 采用PP耐冲击进口塑料一体射出成型。添加抗紫外线塑料色粉，不含重金属及其他有毒物质。坐垫设计符合人体工程学原理，靠背和椅面的连接处有11条延伸至椅面底部的加强筋，厚度5mm。另有两条对称的小加强筋位于椅面底部，有效提高椅面的韧性和坚固性。 - 靠背、椅面规格 ≥长425mm*有效深430mm*靠背宽405mm*座椅高400mm/440mm可选。靠背处有114mm*27mm的透气槽。 - 支架 采用钢管静电喷塑，主钢管尺寸为≥38mm*22mm*厚2mm，椅面底部有两条间距≥150mm，尺寸为≥20mm*20mm*厚2mm的正方形钢管支撑，正方形钢管与主钢管成直角焊接，牢固可靠。 - 横梁 位于椅面下方，两根正方形钢管中间由≥24mm*16mm厚≥1.5mm的镀锌钢管连接。 - 脚套 采用PP聚丙烯注塑形成，椅脚着地平稳，没有倾斜或摇摆现象。具备防滑、防移动从而避免产生噪音或刮伤地板板面的功能。 - 涂装 所有金属部件经过流水线抛丸工艺除锈和高温除油处理，采用静电喷塑高温固化，使涂层与金属表面的附着力更强，耐腐蚀，不易脱落。 |  |  |  | 46 | 把 |

二、售后服务要求

1、质保期从供应商将设备安装并调试完毕，经采购人组织的综合验收合格之日起开始，质保 1 年，保修期内产品出现问题，供应商应予以及时解决，并承担全部费用。质保期满后，产品质量出现问题需要修复的，供应商应按产品成本价修复。

2、满足招标文件要求，提供软硬件技术支持，全年365天无休服务。配合上门安装、调试、培训充分满足采购人要求，人员培训、 售后服务人员配备齐全，保障售后维修服务，1小时内响应，第二个自然日前修复，做到维修更换及时等。

第五章 政府采购合同

（此合同文本仅为通用参考合同文本，在确定中标人后，双方将对商务、技术、承诺等内容签订更加详细的内容，采购人保留对合同条款修改的权利。）

项目编号：

项目名称:

政府采购货物合同

需方：

供方：

签订日期 ：年 月 日

政府采购合同通用条款

1．定义：除非另有约定，在本合同下列术语按如下定义进行解释：

（1）“合同”指供需双方签署的、在合同中载明的合同各方所达成的协议，包括构成合同的所有附件、附录和其他文件。

（2）“附件、附录”指与本合同的订立、履行有关的，经供需双方认可的，对本合同约定内容进行细化、补充、修改、变更等的文件资料。

（3）“合同价格”指根据合同规定供方正确地完全履行合同义务后需方应支付给供方的价格。

（4）“货物”指根据合同规定供方须向需方提供的一切材料、设备、机械、仪表、备件、工具和/或其它材料。

（5）“服务”指根据合同规定供方承担的与供货和履行合同有关的辅助服务。

（6）“需方”指政府采购货物和服务的使用单位。

（7）“供方”指按照合同规定向需方提供货物和服务的公司或实体。

（8）“第三方”指本合同以外的任何中国境内、境外的法人、自然人或其他组织。

（9）“日、天”均指日历天数。

（10）“工作日”指扣除公休日和国家法定节假日以外的日历日。

2．适用范围：本合同条款仅适用（项目名称）。

3．合同内容：详见招标文件“技术规格与要求”及供方的投标文件。未尽事宜在“政府采购合同书中”约定。

4．合同价格、交货时间及地点、交货方式、付款方式及条件：在“政府采购合同书”中约定。

5．知识产权及有关规定：供方应保证需方在使用本合同项下的货物或其任何一部分时免受第三方提出侵犯其知识产权、商标权或工业设计权的起诉。如果发生此类问题，供方应负责交涉并承担一切费用和责任。

6．保密条款

6.1任何一方对其获知的本合同涉及的所有有形、无形的信息及资料（包括但不限于供需双方的往来书面文字文件、电子邮件等）中另一方的商业秘密或国家秘密负有保密义务。

6.2除非法律、法规另有规定或得到本合同之另一方的书面许可，任何一方不得向第三方泄露前款规定的商业秘密或国家秘密。保密期限自任何一方获知该商业秘密或国家秘密之日起至本条规定的秘密成为公众信息之日止。

7.合同的解释

7.1任何一方对本合同及其附件的解释均应遵循诚实信用原则，依照本合同签订时有效的中华人民共和国的法律、法规以及人们通常的理解进行。

7.2本合同中以日（天）表述的时间期限均指公历日。

7.3对本合同的任何解释均应以书面做出。

8．包装要求：除合同另有规定外，供方提供的全部货物均应按国家或行业标准进行包装。因包装出现问题导致货物毁损的,由供方向需方直接承担责任。每一个包装箱内应附一份详细的装箱单和质量合格证书。

9．包装标志：每一包装箱应用不褪色的油漆以醒目的中文字样做出相关标记。

10．伴随服务

10.1供方应提供所交付货物的全套技术文件资料，包括产品目录、图纸、操作手册、使用说明、维护手册和服务指南等。

10.2供方还应提供下列服务：货物的现场安装、启动和试运行；提供货物组装和维修所需的工具；在质量保证期内对所交付货物提供运行监督、维修、保养等；在制造厂家和/或在项目现场就货物的安装、启动、运行、维护等对需方人员进行培训。

10.3上述伴随服务的费用应包含在合同总价中，不单独进行支付。

11．质量保证期及售后服务

11.1质量保证期及售后服务：详见招标文件的要求，供方提交的售后服务承诺书和制造厂商的有关文件，如果上述文件有不一致之处，以对需方有利的为准。

11.2如果上述第11.1款无特别约定，本合同项下货物的质量保证期为从需方验收合格并交付给需方之日起两年。

12．质量保证

12.1 供方应保证所提供的货物是原制造厂商制造的、经过合法销售渠道取得的、全新的、未使用过的，并完全符合合同规定的品牌、规格型号、技术性能、配置、质量、数量等要求。供方应保证其所提供的货物在正确安装、正常使用和保养条件下，在其使用寿命期内具有满意的性能。在货物最终验收合格交付后不少于本合同条款第11条规定的质量保证期内，供方应对其交付的货物由于设计、工艺或材料的缺陷而产生的故障负责。

12.2 在质量保证期内，如果货物的规格型号、配置、技术性能、原产地及制造厂商以及其他技术质量指标与合同约定不符，或证实货物是有缺陷的，包括潜在的缺陷或使用不符合要求的材料等，需方应尽快以书面形式向供方提出索赔。

12.3在质量保证期内，供方在接到需方的通知后，应在本合同条款第11条约定的投标时间内,免费维修和/或更换有缺陷的货物或部件。

12.4 如果供方在接到需方通知后，在本合同条款第11条约定的投标时间内没有弥补缺陷，需方可采取必要的补救措施，但其风险和费用将由供方负担，并且需方根据合同规定对供方行使的其他权利不受影响。

13．验收

13.1供方提交的货物由需方负责检验验收，或由需方聘请当地质检（商检）部门或有关部门对货物的品种、规格、性能、质量、数量、外观以及配件等进行检验，并出具检验证书。检验费用由供需双方协商确定。

13.2验收过程中，如果供需双方对合同标的质量发生争议，应当聘请当地质检（商检）部门或有关部门对有争议的货物质量进行鉴定，检验费用由责任方承担。

13.3按照规定必须由国家有关部门或者机构检验合格才允许使用的货物，由供方负责（需方配合）向有关部门或者机构申请检验并取得检验合格的报告（证书）或者使用许可证，费用包含在供方的投标总价中。

14．索赔

14.1需方有权根据国家技术监督局、进出口商品检验局或其他具有法定资格的质检机构出具的检验证书向供方提出索赔。

14.2如果供方对缺陷负有责任而需方提出索赔，供方应按照需方同意的下列一种或多种方式解决索赔事宜：

（1）供方同意退货并用合同规定的货币将货款退还给需方，并承担由此发生的一切损失和费用，包括利息、银行手续费、运费、保险费、检验费、仓储费、装卸费以及为保护退回货物所需的其他必要费用。

（2）根据货物低劣、损坏程度以及需方所遭受损失的金额，经双方商定降低货物的价格。

（3）用符合合同规定的规格、质量和性能要求的新零件、部件和／或设备来更换有缺陷的部分和／或修补缺陷部分，供方应承担一切费用和风险，并负担需方蒙受的全部直接损失。供方应相应延长修补和／或更换件的质量保证期。

14.3如果在需方发出索赔通知后十天内供方未作答复，上述索赔应视为已被供方接受。如供方未能在接到需方索赔通知后十天内或需方同意的延长期限内，按照上述第14.2款规定的任何一种或多种方式解决索赔事宜并征得需方同意，需方有权从应付货款或从供方提交的履约保证金中扣回索赔金额，并拥有对赔偿不足部分进一步索赔的权利。

15．履约延误

15.1 供方应按照合同规定的时间、地点交货和提供服务；需方应按照合同规定的时间、地点接收货物和接受服务。

15.2 如果供方无正当理由拖延交货，将受到以下制裁：没收履约保证金、加收误期赔偿和／或违约终止合同；如果需方无正当理由拖延接收货物和接受服务，应承担相应的违约责任。

15.3 在履行合同过程中，如果供方遇到可能妨碍其按时交货和提供服务的情况，或者需方遇到可能妨碍其按时接收货物和接受服务的情况，应及时以书面形式将拖延的事实，可能拖延的期限和理由通知对方。需方（或供方）在收到供方（或需方）通知后，应尽快对情况进行评估，并确定是否通过修改合同，酌情延长交货时间和/或延期提供服务，或者终止合同。

16．履约保证金和质量保证金：在政府采购合同书中约定。

17．不可抗力

17.1 如果供方和需方因不可抗力导致合同实施延误或不能履行合同义务，不应该承担误期赔偿或不能履行合同义务的责任。但因供方或需方先延误或不能履行合同而后遇不可抗力的情形除外。

17.2 本条所述的“不可抗力”系指那些双方无法控制，不可预见的事件，但不包括双方的违约或疏忽。这些事件包括但不限于：战争、严重火灾、洪水、台风、地震以及其它双方商定的事件。

17.3 在不可抗力事件发生后，当事方应尽快以书面形式将不可抗力的情况和原因通知对方。双方应尽实际可能继续履行合同义务，并积极寻求采取合理的方案履行不受不可抗力影响的其他事项。双方应通过友好协商在合理的时间内达成进一步履行合同的协议。

18．税费

18.1 根据现行法律规定对需方征收的与本合同有关的一切税费均由需方负担。

18.2 根据现行法律规定对供方征收的与本合同有关的一切税费均由供方负担。

18.3 在中国境外发生的与执行本合同有关的一切税费均由供方负担。

19．争议解决方式

19.1供需双方应通过友好协商，解决在执行本合同过程中所发生的或与本合同有关的争议。如果不能协商解决，可以向国家有关部门申请调解。如果调解不成，双方可以在政府采购合同书内约定以下一种方式解决争议：

第一种方式：双方达成仲裁协议，向约定的仲裁机构申请仲裁；

第二种方式：向有管辖权的人民法院提起诉讼。

19.2 因合同部分履行引发仲裁（诉讼）的，在仲裁（诉讼）期间，除正在进行仲裁（诉讼）的部分外，本合同的其它部分应继续执行。

20．违约终止合同

20.1 在需方因供方违约而按合同约定采取的任何补救措施不受影响的情况下，需方可在下列情况下向供方发出书面通知，提出终止部分或全部合同。

（1）如果供方未能在合同规定的限期或需方同意延长的限期内提供部分或全部货物和服务。

（2）如果供方未能履行合同规定的其它任何义务。

（3）如果供方在本合同订立和履行过程中采取了任何“不正当竞争行为”，危害到国家利益、社会公共利益和需方的合法权益。

20.2 如果需方根据上述第20.1款的规定，终止了全部或部分合同，需方可以依其认为适当的条件和方法购买与未交货物类似的货物，供方应对购买类似货物所超出的那部分费用负责。供方提交的履约保证金将被作为需方采取上述补救措施的购买资金的一部分。并且，供方应继续履行合同中未终止的部分。

20.3如果需方违约，应承担相应的违约责任。

21．破产终止合同：如果供方破产或丧失清偿能力，需方可在任何时候以书面形式通知供方终止合同而不给供方补偿。该终止合同将不损害或影响需方已经采取或将要采取任何补救措施的权力。

22．合同转让和分包：本合同不得转让或分包。

23．需要补充的合同条款：在政府采购合同书中约定。

24．适用法律：本合同及附件的订立、效力、解释、履行、争议的解决等适用本合同签订时有效的中华人民共和国法律、法规的有关规定。

25.主导语言与计量单位

25.1合同应用中文书写。供需双方所有来往信函，以及合同有关的文件均应以中文书写。

25.2除合同另有规定外，计量单位均使用中华人民共和国法定计量单位。

26．政府采购法对政府采购合同变更、终止的规定：“政府采购合同的双方当事人（指供需双方）不得擅自变更、中止或者终止合同。政府采购合同继续履行将损害国家利益和社会公共利益的，双方当事人应当变更、中止或者终止合同。有过错的一方应当承担赔偿责任，双方都有过错的，各自承担相应的责任。”

政府采购合同书格式

政府采购购销合同

甲方：

乙方：

乙方在吉林市丰满区政府采购中心组织的XXXXXXXX项目政府采购招标中被确定为中标供应商，项目编号：xxxxxxxx，根据《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国民法典》及其他有关法律法规之规定，本合同当事人遵循平等、自愿、公平和诚实信用原则，在本项目经过政府采购的基础上，经协商一致，同意按下述条款和条件签署本合同：

一、乙方根据本合同规定向甲方提供招标文件第四章技术标准及要求所列明的货物及服务，并将招标文件第四章技术标准及要求以及乙方响应文件和投标报价明细表作为合同附件。

二、供货期：

三、供货地点：

四、付款方式：

五、货款总额（大写）：

六、安装与调试由乙方负责，甲方应帮助协调解决安装、调试的时间、场地等问题。

七、验收：

1、甲方成立由本单位采购项目使用部门以及资产管理、财务、纪检监察等部门及相关专业技术人员参加的验收小组，由本单位有关负责人担任组长，制订验收方案，集体组织验收；验收中如果发生争议，由甲方与乙方按照采购合同约定的方法解决。

2、采购需求及乙方投标文件投标内容作为项目验收标准及合同附件内容。

八、质量保证期限及售后服务要求：

九、违约责任：

十、保密责任：

十一、发生纠纷，双方友好协商解决。

十二、仲裁：双方在执行合同中发生的争议，应通过协商解决，如协商不成：

○向合同签署地仲裁委员会提出仲裁。

○向合同签订地人民法院起诉。

十三、生效及其他：

1、合同经双方签订即为生效。

2、合同正本四份，甲、乙双方、政府采购中心及采购办各执一份。

3、未尽事宜以《中华人民共和国民法典》为准。

十四、备注：本合同未尽事宜，甲、乙双方可以另行签订补充协议。补充协议与本合同具有同样法律效力。

甲方：                           乙方：

地址：                           地址：

法定代表人：                     法定代表人：

委托代理人：                     委托代理人：

电话：                           电话：

年   月   日                      年   月   日

《中华人民共和国政府采购法实施条例》第五十条规定：采购人应当自政府采购合同签订之日起2个工作日内，将政府采购合同在省级以上人民政府财政部门指定的媒体上公告，但政府采购合同中涉及国家秘密、商业秘密的内容除外。

第六章 投标文件部分格式【正/副本】

XXXXXXXXXX项目

投 标 文 件

项目编号：

投标单位：                            （盖章）

法定代表人或授权委托人：              （签字）

投标日期：     年   月   日

目录

投标文件应包括：

1/投标函（按标书规定格式）；

2、投标方基本情况一览表（按标书规定格式）

3、法定代表人（负责人）授权委托书（按标书规定格式）；

4、授权委托书；；

5、开标一览表；

6、投标报价明细表；

7、投标货物/服务技术文件（以文字、图片、检测报告等方式具体描述所投标货物/服务的实际技术性能情况）；

8、投标货物/服务技术指标偏离表；

9、投标方资格证明文件；

10、投标书附件：包括投标方所完成的同类项目业绩情况、针对本项目的服务承诺内容以及与评标相关的其他相关证明文件等；如投标方为小微企业，提供《中小企业声明函》；如投标方为监狱企业，提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件；如投标方为残疾人福利性单位，提供《残疾人福利性单位声明函》；如投标产品为节能、环保、自主创新产品，提供相关证明文件；其他内容投标方视需要自行申明。

投标方资格证明文件包括：

（1）法人或者其他组织的营业执照等证明文件，自然人的身份证明；

（2）财务状况报告；

（3）具有履行合同所必须的设备和专业技术能力的证明材料；

（4）依法缴纳税收和社会保障资金的相关材料(缴纳税收的证明材料是指参加本次采购活动前三个月的缴税凭据；缴纳社会保障资金的证明材料是指投标单位参加本次采购活动前三个月的缴纳社会保险的专用收据或社会保险缴纳清单）；

（5）参加政府采购活动前三年内在经营活动中没有重大违规记录的书面声明；

（6）未被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单的书面声明；

（7）如属于特定行业项目,提供特定行业法定准入的证明材料。

（一）、投标书部分格式

1、投标函

致：吉林市丰满区政府采购中心

根据贵方XXXXXXX项目政府采购(项目编号：xxxxxxx）的招标邀请，正式授权下述签字人         （	姓名和职务）代表投标方（投标单位名称）         ，提交投标文件。

据此函，签字人同意如下：

我们已详细审核全部招标文件，并严格按照招标文件要求编制投标书和履行一切必要手续；

我们如中标后，严格履行招标规定的责任和义务，保证按时签订合同并于合同签字生效后立即开始依合同要求履行相关义务；

如果中标签约后，我们有违反合同的行为，同意依照招标文件中关于罚则的规定进行处理；

同意向贵方提供贵方可能另外要求的与投标有关的任何证据或资料；

投标文件所提供的材料全部真实；

不以不正当手段诋毁、排挤其他供应商；

不与采购人、其他供应商、招标代理机构串通谋取中标；

不向采购人、评委、招标代理机构行贿或提供不正当利益，中标后也不向采购人行贿；

自觉遵守吉林市政府采购招投标有关工作纪律，不以任何方式干涉招标工作正常进行；

我方承诺按照招标文件规定提供相应的信誉承诺，如提供虚假材料，我方自行承担责任。

愿意向贵方提供任何与该项投标有关的数据、情况和技术资料；

本投标自开标之日起         天内有效。

与本投标有关的正式通讯地址为：

地址：

邮编：

电话：

传真：                               公章：

投标单位代表姓名（签字或盖章）       日期：

2、供应商基本情况一览表

| 单位名称： （盖单位公章） |  |
| --- | --- |
| 注册资金 | （万元） |
| 行业类别 （对应“□”画“√”） | □（一）农、林、牧、渔业 □（二）工业 □（三）建筑业 □（四）批发业 □（五）零售业 □（六）交通运输业 □（七）仓储业 □（八）邮政业 □（九）住宿业 □（十）餐饮业 □（十一）信息传输业 □（十二）软件和信息信息技术服务业 □（十三）房地产开发经营 □（十四）物业管理 □（十五）租赁和商务服务业 □（十六）其他未列明行业 |
| 职工人数 | （人） |
| 专业技术人员人数 | （人） |
| 上年度营业收入 | （万元） |
| 社会保障资金情况 | 附缴费证明复印件 |
| 缴税情况 | 有/无（有，附近期的缴费证明复印件） |
| 上年利润 | （万元） |

后附：营业执照副本等相关证件。

投  标  人：                                 （盖单位公章）

法定代表人或委托代理人：                     （签字或签章）

日      期：        年      月      日

3、法定代表人身份证明

投 标 人：

单位性质：

地    址：

成立时间：年月日

经营期限：

姓    名：性        别：

年    龄：职        务：

系（供应商名称）的法定代表人。

特此证明。

附：法定代表人身份证复印件

供应商：（盖单位章）

法定代表人：               （签字）

年   月   日

4、授权委托书

本人（姓名）系（供应商名称）的法定代表人，现委托（姓名）为我方代理人。代理人根据授权，以我方名义签署、澄清、说明、补正、递交、撤回、修改

（项目名称）投标文件、签订合同和处理有关事宜，其法律后果由我方承担。

委托期限：。

代理人无转委托权。

附：法定代表人及授权委托人身份证复印件。

| 法定代表人身份证复印件 |  | 授权委托人身份证复印件 |
| --- | --- | --- |

投  标  人：（盖单位章）

法定代表人：（签字）

身份证号码：

授权委托人：（签字）

身份证号码：

日      期：     年   月   日

5、开标一览表

项目名称：

项目编号：

1.“开标一览表”是投标文件的组成部分，必须按要求签署和加盖公章，否则为无效投标。

2. “开标一览表”与投标文件正本投标函内容一致。如果不一致，则以“开标一览表”的内容为准。

| 投标单位名称 （盖单位章） | 二包投标总价 | 产品质 量标准 | 供货时间（项目工期） | 法定代表人或被授权人签字 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

6、投标报价明细表

招标项目名称：____________

项目编号：

货币单位：人民币

| 序号 | 货物（服务）名称 |  | 品牌型号/型号 | 单位 | 数量 | 单价 | 合价 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 总价 |  |  |  |  |  |  |

供应商：                            （公章）

法定代表人或授权委托人：             （签字）

日期：      年       月      日

说明：（1）本次招标报价为全费用报价，其中包括但不限制于货款、货物供货、货物安装、调试（如有）期间材料、人员开支、标准附件、备品备件、专用工具、包装、安全文明实施费用、运输、装卸、培训、交通费、有关保险费用、 管理费、措施费等交付使用前的一切费用及质保期内的维保及质保等税金和费用。

（2）如果单价和总价不符时，以单价为准，并修正总价。

7、投标货物/服务技术文件

（以文字、图片、检测报告等方式具体描述所投标货物/服务的实际技术性能情况）

8、投标货物/服务技术指标偏离表

| 序号 | 采购品类 | 招标文件技术要求 | 偏离部分 （正/无/负） 具体指标 | 佐证资料对应的位置 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

注：投标产品存在“正”“负”偏离的，必须在本表中详细填写，具体填写标准需以招标文件“技术要求”为基准详细列明具体偏离指标及偏离值。

9、投标方资格证明文件：

格式自拟

第七章  附件

附件一：

（一）供应商应提交的作为评分依据的其它文件材料清单：

| 序号 | 文件资料名称 | 是否提交 | 文件页码 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 投标产品列入《节能产品政府采购品目清单》（不属于国家强制采购节能产品）的认证证书 |  |  |
| 2 | 投标产品列入《环境标志产品政府采购品目清单》的认证证书 |  |  |
| 3 | 其他作为评标依据的文件材料 |  |  |
| 4 | …… |  |  |

注意事项：

1、供应商在投标前应自行检查作为评标依据的文件资料是否已完整提交，清单中虽未列出但属于评标依据的文件材料，供应商应自行提交，否则，将是供应商的风险。

2、以上文件资料是评标的依据，不作为废标条件。

3、以上文件资料应提交复印件并加盖供应商公章和有效签署。

（二）投标货物列入《节能产品政府采购品目清单》（属于国家强制采购节能产品）的证明文件。即该货物在【中国政府采购网（http：//www.ccgp.gov.cn/）、国家环境保护部网（http：//www.sepa.gov.cn/）、中国绿色采购网（http：//www.cgpn.cn/）】中所公布的最新《节能产品政府采购品目清单》所在网页当前页截图（加盖供应商公章）。

附件二：

中小企业声明函（货物）

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46 号）的规定，本公司（联合体）参加（单位名称）的（项目名称）采购活动，提供的货物全部由符合政策要求的中小企业制造。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：

1. （标的名称） ，属于（采购文件中明确的所属行业）行业；制造商为（企业名称） ，从业人员    人，营业收入为     万元，资产总额为     万元（从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报），属于（中型企业、小型企业、微型企业） ；

2. （标的名称） ，属于（采购文件中明确的所属行业）行业；制造商为（企业名称） ，从业人员人，营业收入为     万元，资产总额为     万元（从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报），属于（中型企业、小型企业、微型企业） ；

……

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（盖章）：

日 期：

注：中标人为中小企业的，本声明函将随中标结果同时公告。

附件三：

一、残疾人福利性单位声明函（格式）

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕 141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加______单位的______项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

单位名称（盖章）：

日  期：

注：中标人为残疾人福利性单位的，本声明函将随中标结果同时公告。 如供应商不符合残疾人福利性单位条件，无需填写本声明。

附件四：

监狱企业声明函

本单位郑重声明，根据《财政部 司法部关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库﹝2014﹞68号）的规定，本单位为符合条件的监狱企业，且本单位参加           单位的                   项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程／提供服务）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

单位名称：               （盖章）

日    期：

注：中标人为监狱企业的，本声明函将随中标结果同时公告。 如供应商不符合残疾人福利性单位条件，无需填写本声明。