白山市第二中学采购实验室设备项目

招 标 文 件

项目编号：JLQH-2024-ZB-029

采购人：白山市第二中学

采购代理机构：吉林省乾海项目管理有限公司

2024年12月

目  录

第一章  招标公告	3

第二章  投标人须知	5

第三章  评标办法（综合评估法）	22

第四章  合同条款及格式	31

第五章  项目清单	32

第六章  投标文件格式	64

# 第一章  招标公告

本采购项目 白山市第二中学采购实验室设备项目 已由白山市政府采购办公室下达的采购计划备-【2024】-00134号采购计划备案表 批准实行政府采购，采购人为白山市第二中学，资金来源为政府资金。项目已具备采购条件，现对该项目采用资格后审的方式进行公开招标采购。

项目概况

白山市第二中学采购实验室设备项目的潜在投标人应在““政采云”平台（https://www.zcygov.cn）获取采购文件”并于 2025年1月16日9时00分（北京时间）前递交投标文件。

一、项目基本情况

政府采购计划编号：采购计划备-【2024】-00134号；

项目编号：JLQH-2024-ZB-029

项目名称：白山市第二中学采购实验室设备项目

采购内容：智慧黑板、视频展台、音响、物理组智能系统控制柜等具体内容详见项目清单；

预算金额：292.00万元

最高限价：292.00万元

合同履行期限：以实际签订合同为准

质量要求：合格

本项目不接受联合体投标

二、申请人的资格要求：

1.满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定的条件；

2.落实政府采购政策需满足的资格要求：本项目专门面向中小企业采购项目

依据《中华人民共和国政府采购法》及《中华人民共和国政府采购法实施条例》的有关规定，落实政府采购政策，详见招标文件。

3.本项目的特定资格要求：

（1）投标人须是在中国境内注册具有独立承担民事责任能力，具备有效的营业执照，并在人员、设备、资金等方面具有相应的能力；

（2）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度，提供近一年（2023年）经会计师事务所审计的财务审计报告（若投标人为2024年1月1日以后注册成立的公司，需提供财务报表或财务状况良好承诺书）

（3）依法缴纳税和社会保障资金的良好记录，提供近2024年任意3月的依法纳税证明和社会保障资金证明,（不需要缴纳的供应商，应提供相应证明文件）；

（4）拒绝列入政府取消投标资格记录期间的企业或个人投标；对在“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)、中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)等渠道列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单的则不能通过资格审查；

（5）参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；

（6）与采购人存在利害关系可能影响磋商公正性的法人、其他组织或者个人，不得参加投标。单位负责人为同一人或者存在控股、管理关系的不同单位，不得参加同一标段投标或者未划分标段的同一招标项目投标。违反这两款规定的，相关投标均无效。

三、获取招标文件

1.时间：2024年12月27日至2025年1月6日，每天08：30至16:00（北京时间，法定节假日除外）；

2.地点：政府采购云平台（网址：http:// www.zcygov.cn）；

3.方式：网上免费获取。潜在供应商可自行在“政采云”平台（网址：http：//www.zcygov.cn）下载采购文件（操作路径：登录“政采云”平台-项目采购-获取采购文件-找到本项目-点击“申请获取采购文件”），其他途径获取的采购文件开标时一律按无效投标处理；

4.售价：0元；

四、提交投标文件截止时间、开标时间和地点

1.投标文件递交的截止时间(同开标时间)：2025年1月16日09时00分；

2.投标文件递交地点（同开标地点）：白山市浑江区红旗街578号国投大厦3楼开标2室；

3.本项目采用全流程电子化采购，需通过政府采购云平台（https://www.zcygov.cn/）递交电子投标文件。

操作流程：投标人在政府采购云平台注册入库成为正式投标人后，在平台按《政府采购项目电子交易管理操作指南-供应商》进行操作。由于投标人自身原因在递交投标文件截止时间前无法完成办理的，后果自负。

- 有效供应商不足三家时，采购人另行组织采购。

- 五、公告期限

自本公告发布之日起5个工作日。

六、其他补充事宜

本次招标公告同时在《中国政府采购网》、并由“政采云”平台(http:// www.zcygov.cn/)同步推送至《吉林省政府采购网》上发布。

七、对本次招标提出询问，请按以下方式联系。

1.采购人信息

名称：白山市第二中学

地址：吉林省白山市

联系方式：张女士  0439-3329962

2.采购代理机构信息

名称：吉林省乾海项目管理有限公司

地址：白山市浑江区锦屏路幸福园裙房6号门市

电话：胡女士  13354397009

# 第二章  投标人须知

投标人须知前附表

| 条款号 | 条 款 名 称 | 编 列 内 容 |
| --- | --- | --- |
| 1.1.2 | 采购人 | 名称：白山市第二中学 地址：吉林省白山市 联系方式：张女士 0439-3329962 |
| 1.1.3 | 采购代理机构 | 名称：吉林省乾海项目管理有限公司 地址：白山市浑江区锦屏路幸福园裙房6号门市 电话：胡女士 13354397009 |
| 1.1.4 | 项目名称 | 白山市第二中学采购实验室设备项目 |
|  | 项目编号 | JLQH-2024-ZB-029 |
| 1.1.5 | 项目地点 | 白山市第二中学 |
| 1.2.1 | 资金来源 | 财政资金 |
| 1.2.2 | 出资比例 | 100% |
| 1.2.3 | 资金落实情况 | 已落实 |
| 1.3.1 | 采购内容 | 智慧黑板、视频展台、音响、物理组智能系统控制柜等具体内容详见项目清单 |
| 1.3.2 | 合同履行期限 | 以实际签订合同为准 |
| 1.3.3 | 质量要求 | 合格 |
| 1.4.1 | 投标人资格条件、能力和信誉 | （1）投标人须是在中国境内注册具有独立承担民事责任能力，具备有效的营业执照，并在人员、设备、资金等方面具有相应的能力； （2）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度，提供近一年（2023年）经会计师事务所审计的财务审计报告（若供应商为2024年1月1日以后注册成立的公司，需提供财务报表或财务状况良好承诺书） （3）依法缴纳税和社会保障资金的良好记录，提供近2024年任意3月的依法纳税证明和社会保障资金证明,（不需要缴纳的供应商，应提供相应证明文件）； （4）拒绝列入政府取消投标资格记录期间的企业或个人投标；对在“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)、中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)等渠道列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单的则不能通过资格审查； （5）参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录； （6）与采购人存在利害关系可能影响磋商公正性的法人、其他组织或者个人，不得参加投标。单位负责人为同一人或者存在控股、管理关系的不同单位，不得参加同一标段投标或者未划分标段的同一招标项目投标。违反这两款规定的，相关投标均无效。 |
| 1.4.2 | 是否接受联合体投标 | 不接受联合体投标。 |
| 1.9.1 | 踏勘现场 | 投标人自行踏勘现场。 |
| 1.10.1 | 投标预备会 | 不召开，有疑问的投标单位以书面加盖公章形式递交疑问，统一下发答疑文件。 |
| 1.10.2 | 投标人提出问题的截止时间 | 开标前10天投标人将对招标文件不清楚的问题以书面形式加盖公章提交给采购代理机构。 |
| 1.10.3 | 采购人书面澄清的时间 | 投标截止时间前 15 天 |
| 1.11 | 分 包 | 本项目不允许分包、不允许转包 |
| 1.12 | 偏 离 | 对商务、技术条款不允许有不利于采购人的偏离 |
| 2.1 | 构成招标文件的其他材料 | 服务需求 |
| 2.2.1 | 投标人要求澄清招标文件的截止时间 | 投标截止时间前 10 天 |
| 2.2.3 | 投标人确认收到招标文件澄清的时间 | 在收到相应澄清文件后24小时内 |
| 2.3.2 | 投标人确认收到招标文件修改的时间 | 在收到相应修改文件后24小时内 |
| 3.1.1 | 构成投标文件的其他材料 | 变更文件、澄清文件、服务要求。（如有） |
| 3.2.1 | 投标报价 | 预算金额：292.00万元，超过采购预算价按废标处理 |
| 3.3.1 | 投标有效期 | 投标截止之日后90天（日历天） |
| 3.4.1 | 投标保证金 | 无 |
| 3.5.2 | 近年财务状况的年份要求 | 2023年 |
| 3.5.3 | 近年完成的类似项目的年份要求 | 2021-至今 |
| 3.5.5 | 近年发生的诉讼及仲裁情况的年份要求 | 2021-至今 |
| 3.6 | 是否允许递交备选投标方案 | 不允许递交备选投标方案 |
| 3.7.3 | 签字或盖章要求 | 投标文件封面、投标函及投标函附录均应加盖投标人印章并经法定代表人或其委托代理人签字或盖章。 |
| 3.7.4 | 投标文件副本份数及要求 | - 正本一份，副本四份，电子版二份（U盘PDF及word文件两种格式存储） - 注：请投标单位开标后三日内将纸质版投标文件邮寄到招标代理机构，如投标人不按规定邮寄造成后果自行承担。 |
| 3.7.5 | 装订要求 | 投标文件的装订要整齐、牢固，便于保管和利用，不能采用活页装订方式。 |
| 4.1.2 | 封套上写明 | 地址：(递交投标文件地点) 名称： (采购代理机构) _ (项目名称) 投标文件 在 年 月 日 时 分前不得开启 |
| 4.2.2 | 递交投标文件地点 | 同招标公告递交地点 |
| 4.2.3 | 是否退还投标文件 | 否 |
| 5.1 | 开标时间和地点 | 开标时间：同招标公告开标时间 地点：同招标公告开标地点 |
| 5.2 | 开标程序 | 1、进入会议人员应为本项目投标单位被授权人。 2、供应商未参加开标会议的，或未完全参加开标会议全过程的，视为认同开标会议结果。 |
| 6.1.1 | 评标委员会的组建 | 评标委员会构成：由5人组成，其中采购人代表 0-1人，社会技术经济专家4-5人。 评标专家确定方式：外聘专家从监督部门认定的评标专家库随机抽取。 |
| 7.1 | 是否授权评标委员会确定中标人 | 是，授权评标委员会确定中标人 |
| 7.3.1 | 履约担保 | 按甲乙双方签订合同为准。 |
| 10 | 需要补充的其他内容 |  |
| 10.1 | 招标代理服务费 | 参照国家发展计划委员会计价格[2002]1980号文件收费标准和国家发展改革委员会发改价格[2011]534号文件、执行发改价格[2015]299号文件并结合市场调节价收取。 |
| 10.2 | 投标文件编制说明 | 投标文件的编制除按招标文件第3.7款规定执行外还应执行如下规定： (1)投标文件用纸统一使用A4规格复印纸，封皮外不允许增加任何塑料皮或附属物。 (2)投标文件要编制目录及页码。 |
| 10.3 | 付款方式 | 按甲乙双方签订合同为准。 |
| 10.4 | 合同公示 | 采购代理机构协助采购人，将政府采购合同在指定的媒体上公告（政府采购合同中涉及国际秘密、商业秘密的内容除外）。 |
| 其他要求 |  | 构成本招标文件的各个组成文件应互为解释，互为说明；如有不明确或不一致，构成合同文件组成内容的，以合同文件约定内容为准，且以专用合同条款约定的合同文件优先顺序解释；除招标文件中有特别规定外，仅适用于招标投标阶段的规定，按招标公告、供应商须知、评标办法、响应文件格式的先后顺序解释；同一组成文件中就同一事项的规定或约定不一致的，以编排顺序在后者为准；同一组成文件不同版本之间有不一致的，以形成时间在后者为准。按本款前述规定仍不能形成结论的，由采购人负责解释。 |

1.总则

1.1 项目概况

1.1.1 根据《中华人民共和国政府采购法》等有关法律、法规和规章的规定，本招标项目己具备招标条件，现对项目进行招标。

1.1.2 本招标项目采购人：见投标人须知前附表。

1.1.3 本标段采购代理机构：见投标人须知前附表。

1.1.4 本招标项目名称、编号：见投标人须知前附表。

l.1.5 本标段服务地点：见投标人须知前附表。

1.2 资金来源和落实情况

1.2.1 本招标项目的资金来源：见投标人须知前附表。

1.2.2 本招标项目的出资比例：见投标人须知前附表。

1.2.3 本招标项目的资金落实情况：见投标人须知前附表。

1.3 招标范围、合同履行期限和质量要求

1.3.1 本次招标内容、规模、范围：见投标人须知前附表。

1.3.2 本标段的合同履行期限：见投标人须知前附表。

1.3.3 本标段的质量要求：见投标人须知前附表。

1.4 投标人资格要求

1.4.1 投标人应具备承担本项目的资质条件、能力和信誉。

(1)资质条件：见投标人须知前附表；

(2)财务要求：见投标人须知前附表；

(3)业绩要求：见投标人须知前附表；

(4)信誉要求：见投标人须知前附表；

(5)其他要求：见投标人须知前附表。

1.4.2 投标人须知前附表规定接受联合体投标的，除应符合本章第1.4.1项和投标人须知前附表的要求外，还应遵守下列规定：

（1）联合体各方应按照招标文件提供的格式签订联合体协议书，明确联合体牵头人和各方权利义务；

（2）由同一专业的单位组成的联合体，按照资质等级较低的单位确定资质等级；

（3）联合体各方不得再以自己的名义单独或参加其他联合体在同一标段中投标。

1.4.3 投标人不得存在下列情形之一：

(1)为招标人不具有独立法人资格的附属机构(单位)；

(2)为本标段前期准备提供设计或咨询服务的，但设计施工总承包的除外；

(3)为本标段的监理人；

(4)为本标段的代建人；

(5)为本标段提供招标代理服务的；

(6)与本标段的监理人或代建人或招标代理机构同为一个法定代表人的；

(7)与本标段的监理人或投标人或代建人或招标代理机构相互控股或参股或为同一控股公司子公司的；

(8)与本标段的监理人或代建人或招标代理机构相互任职或工作的；

(9)被责令停业的；

(10)被暂停或取消投标资格的；

(11)财产被接管或冻结的：

(12)在最近三年内有骗取中标或严重违约或重大工程质量问题的。

1.5 费用承担

投标人准备和参加投标活动发生的费用自理。

1.6 保密

参与招标投标活动的各方应对招标文件和投标文件中的商业和技术等秘密保密，违者应对由此造成的后果承担法律责任。

1.7 语言文字

除专用术语外，与招标投标有关的语言均使用中文。必要时专用术语应附有中文注释。

1.8 计量单位

所有计量均采用中华人民共和国法定计量单位。

1.9 踏勘现场

1.9.1 投标人须知前附表规定组织踏勘现场的，采购人按投标人须知前附表规定的时间、地点组织投标人踏勘项目现场。

1.9.2 投标人踏勘现场发生的费用自理。

1.9.3 除采购人的原因外，投标人自行负责在踏勘现场中所发生的人员伤亡和财产损失。

1.9.4 采购人在踏勘现场中介绍的场地和相关的周边环境情况，供投标人在编制投标文件时参考，采购人不对投标人据此作出的判断和决策负责。

1.10 投标预备会

1.10.1 投标人须知前附表规定召开投标预备会的，采购人按投标人须知前附表规定的时间和地点召开投标。预备会，澄清投标人提出的问题。

1.10.2 投标人应在投标人须知前附表规定的时间前，以书面和电子邮件形式将提出的问题送达采购代理机构，以便采购人和采购代理机构在会议期间澄清。

1.10.3 采购人、采购代理机构在投标人须知前附表规定的时间内，将对投标人所提问题的澄清，以书面方式通知所有购买招标文件的投标人。该澄清内容为招标文件的组成部分。

1.11 分包（不适用）

投标人拟在中标后将中标项目的部分非主体、非关键性工作进行分包的，应符合投标人须知前附表规定的分包内容、分包金额和接受分包的第三人资质要求等限制性条件。

1.12 偏离

投标人须知前附表允许投标文件偏离招标文件某些要求的，偏离应当符合优于招标文件规定的偏离范围和幅度。

2.招标文件

2.1 招标文件的组成

本招标文件包括：

(1)招标公告；

(2)投标人须知；

(3)评标办法；

(4)合同条款及格式；

(5)服务需求；

(6)投标文件格式；

(7)投标人须知前附表规定的其他材料。

根据本章第1.10款、第2.2款和第2.3款对招标文件所作的澄清、修改，构成招标文件的组成部分。

2.2 招标文件的澄清

2.2.1 投标人应仔细阅读和检查招标文件的全部内容。如发现缺页或附件不全，应及时向采购人提出，以便补齐。如有疑问，应在投标人须知前附表规定的时间前以书面形式 (包括信函、电报、传真等可以有形地表现所载内容的形式，下同)，要求采购人对招标文件予以澄清。

2.2.2 招标文件的澄清将在投标人须知前附表规定的投标截止时间15天前以书面形式发给所有购买招标文件的投标人，但不指明澄清问题的来源。如果澄清发出的时间距投标截止时间不足15天，相应延长投标截止时间。

2.2.3 投标人在收到澄清后，应在投标人须知前附表规定的时间内以书面形式通知采购人，确认已收到该澄清。

2.3 招标文件的修改

2.3.1在投标截止时间15天前，采购人可以书面形式修改招标文件，并通知所有已购买招标文件的投标人。如果修改招标文件的时间距投标截止时间不足15天，相应延长投标截止时间。

2.3.2 投标人收到修改内容后，应在投标人须知前附表规定的时间内以书面形式通知采购人，确认已收到该修改。

3.投标文件

3.1 投标文件的组成

3.1.1 投标文件应包括下列内容：

(1)投标函及投标函附录；

(2)法定代表人身份证明或附有法定代表人身份证明的授权委托书；

(3)工作方案；

(4)资格审查资料；

(5)投标人须知前附表规定的其他材料；

(6)中小企业声明函(如果有)及投标人不参与涉黑涉恶承诺书（法人签字并盖章）；

(7)招标文件要求的其他材料。

3.2 投标报价

3.2.1 投标人应按第五章“服务要求”的要求根据企业自身管理及本项目工作量情况进行报价。本项目采用固定总价合同。

3.2.2 投标人在投标截止时间前修改投标函中的投标总报价，应同时修改第五章“服务需求”中的相应报价。此修改须符合本章第4.3款的有关要求。

3.3 投标有效期

3.3.1 在投标人须知前附表规定的投标有效期内，投标人不得要求撤销或修改其投标文件。

3.3.2 出现特殊情况需要延长投标有效期的，采购人以书面形式通知所有投标人延长投标有效期。投标人同意延长的，应相应延长其投标保证金的有效期，但不得要求或被允许修改或撤销其投标文件；投标人拒绝延长的，其投标失效，但投标人有权收回其投标保证金。

3.4 投标保证金

3.4.1 投标人在递交投标文件的同时，应按投标人须知前附表规定的金额、担保形式和第六章“投标文件格式”规定的投标保证金格式递交投标保证金，并作为其投标文件的组成部分。联合体投标的，其投标保证金由牵头人递交，并应符合投标人须知前附表的规定。

3.4.2 投标人不按本章第3.4.1项要求提交投标保证金的，其投标文件作废标处理。

3.4.3 自中标通知书发出之日起5个工作日内，向未中标的投标人退还投标保证金。自合同签订之日起5个工作日内，向中标人退还投标保证金。

3.4.4 有下列情形之一的，投标保证金将不予退还：

(1)投标人在规定的投标有效期内撤销或修改其投标文件；

(2)中标人在收到中标通知书后，无正当理由拒签合同协议书或未按招标文件规定提交履约担保。

3.5 资格审查资料

3.5.1 “投标人基本情况表”应附投标人营业执照副本等材料的复印件。

3.5.2 “近年财务状况表”应附经会计师事务所或审计机构审计的财务会计报告，包括资产负债表、现金流量表、利润表和财务情况说明书的复印件，具体年份要求见投标人须知前附表。

3.5.3 “近年完成的类似项目情况表”应附中标通知书或合同协议书或项目接收证书(项目验收证书)的复印件，具体年份要求见投标人须知前附表。每张表格只填写一个项目，并标明序号。

3.5.4 “正在施工和新承接的项目情况表”应附中标通知书或合同协议书复印件。每张表格只填写一个项目，并标明序号。

3.5.5 “近年发生的诉讼及仲裁情况”应说明相关情况，并附法院或仲裁机构作出的判决、裁决等有关法律文书原件及复印件，具体年份要求见投标人须知前附表。

3.5.6 投标人须知前附表规定接受联合体投标的，本章第3.5.1项至第3.5.5项规定的表格和资料应包括联合体各方相关情况。

3.6 备选投标方案

除投标人须知前附表另有规定外，投标人不得递交备选投标方案。

3.7 投标文件的编制

3.7.1 按标段投标文件应按第六章“投标文件格式”进行编写，并在文件中填写目录与页码，如有必要，可以增加附页，作为投标文件的组成部分。其中，投标函附录在满足招标文件实质性要求的基础上，可以提出比招标文件要求更有利于采购人的承诺。

3.7.2 投标文件应当对招标文件有关服务周期、投标有效期、质量要求、技术标准和要求、招标范围等实质性内容作出响应。

3.7.3 投标文件应用不褪色的材料书写或打印，并由投标人的法定代表人或其委托代理人签字或盖单位章。委托代理人签字的，投标文件应附法定代表人签署的授权委托书。投标文件应尽量避免涂改、行间插字或删除。如果出现上述情况，改动之处应加盖单位章或由投标人的法定代表人或其授权的代理人签字确认。签字或盖章的具体要求见投标人须知前附表。

3.7.4 投标文件正本一份，副本份数见投标人须知前附表。正本和副本的封面上应清楚地标记“正本”或“副本”的字样。当副本和正本不一致时，以正本为准。

3.7.5 投标文件的正本与副本应分别装订成册，并编制目录，具体装订要求见投标人须知前附表规定。

4.投标

4.1 投标文件的密封和标记

4.1.1 投标文件的正本与副本应分开包装，并在封套的封口处加盖投标人单位章、法人章，盖密封章。

4.1.2 投标文件的封套上应清楚地标记“正本”或“副本”字样，封套上应写明的其他内容见投标人须知前附表。

4.1.3 未按本章第4.1.1项或第4.1.2项要求密封和加写标记的投标文件，采购人不予受理。

4.2 投标文件的递交

4.2.1 投标人应在本章第2.2.2项规定的投标截止时间前递交投标文件。

4.2.2 投标人递交投标文件的地点：见投标人须知前附表。

4.2.3 除投标人须知前附表另有规定外，投标人所递交的投标文件不予退还。

4.2.4 采购人收到投标文件后，向投标人出具签收凭证。

4.2.5 逾期送达的或者未送达指定地点的投标文件，采购人不予受理。

4.3 投标文件的修改与撤回

4.3.1 在本章第2.2.2项规定的投标截止时间前，投标人可以修改或撤回已递交的投标文件，但应以书面形式通知采购人。

4.3.2 投标人修改或撤回已递交投标文件的书面通知应按照本章第3.7.3项的要求签字或盖章。采购人收到书面通知后，向投标人出具签收凭证。

4.3.3 修改的内容为投标文件的组成部分。修改的投标文件应按照本章第3条、第4条规定进行编制、密封、标记和递交，并标明“修改”字样。

5.开标

5.1 开标时间和地点

采购人在本章第2.2.2项规定的投标截止时间(开标时间)和投标人须知前附表规定的地点公开开标，并邀请所有投标人的法定代表人或其委托代理人准时参加。

5.2 开标程序

主持人按下列程序进行开标：

(1)宣布开标纪律；

(2)公布在投标截止时间前递交投标文件的投标人名称；

(3)按照投标人须知前附表的规定确定并宣布投标文件开标顺序；

(4)按照开标顺序当众开标，公布投标人名称、项目名称、投标保证金的递交情况、投标报价、质量目标、合同履行期限及其他内容，并记录在案；

(5)投标人代表确认开标信息；

(6)开标结束。

6.评标

6.1 评标委员会

6.1.1 评标由采购人依法组建的评标委员会负责。评标委员会由社会有关技术、经济等方面的专家组成。评标委员会成员人数以及技术、经济等方面专家的确定方式见投标人须知前附表。

6.1.2评标委员会成员有下列情形之一的，应当回避：

(l)招标人或投标人的主要负责人的近亲属；

(2)项目主管部门或者行政监督部门的人员；

(3)与投标人有经济利益关系，可能影响对投标公正评审的；

(4)曾因在招标、评标以及其他与招标投标有关活动中从事违法行为而受过行政处罚或刑事处罚的。

6.2 评标原则

评标活动遵循公平、公正、科学和择优的原则。

6.3 评标

评标委员会按照第三章“评标办法”规定的方法、评审因素、标准和程序对投标文件进行评审。第三章“评标办法”没有规定的方法、评审因素和标准，不作为评标依据。

7.合同授予

7.1 定标方式

除投标人须知前附表规定评标委员会直接确定中标人外，采购人依据评标委员会推荐的中标候选人确定中标人，评标委员会推荐中标候选人的人数见投标人须知前附表。

7.2 中标通知

7.2.1采购代理机构应当在评标结束后2个工作日内将评标报告送采购人。

7.2.2 采购代理机构应当自评标委员会中标人确定之日起2个工作日内，在省级以上财政部门指定的媒体上公告中标结果，招标文件应当随中标结果同时公告。中标公告期限为1个工作日。

7.2.3在公告中标结果的同时，采购代理机构向中标人发出中标通知书；对未通过资格审查的投标人，将告知其未通过的原因；采用综合评分法评审的，还将告知未中标人本人的评审得分与排序。

7.3 履约、支付担保

7.3.1 在签订合同前，中标人应按投标人须知前附表规定的金额、担保形式和招标文件第四章“合同条款及格式”规定的履约担保格式向采购人提交履约担保。联合体中标的，其履约担保由牵头人递交，并应符合投标人须知前附表规定的金额、担保形式和招标文件第四章“合同条款及格式”规定的履约担保格式要求。

7.3.2 招标文件要求中标人提交履约保证金或者其他形式履约担保的，中标人不能按本章第7.3.1项要求提交履约担保的，视为放弃中标，其投标保证金不予退还，给采购人造成的损失超过投标保证金数额的，中标人还应当对超过部分予以赔偿。采购人要求中标人提供履约保证金或其他形式履约担保的，采购人应当同时向中标人提供项目款支付担保。

7.4 签订合同

7.4.1 采购人和中标人应当自中标通知书发出之日起30天内，根据招标文件和中标人的投标文件订立书面合同。中标人无正当理由拒签合同的，采购人取消其中标资格，其投标保证金不予退还；给采购人造成的损失超过投标保证金数额的，中标人还应当对超过部分予以赔偿。

7.4.2 发出中标通知书后，采购人无正当理由拒签合同的，采购人向中标人退还投标保证金；给中标人造成损失的，还应当赔偿损失。

8.重新招标

有下列情形之一的，建设行政主管部门责令修改招标文件有关内容，并降低相应标准，采购人将重新招标：

(1)投标截止时间止，投标人少于法定人数的；

(2)经评标委员会评审后进入到详细评审的有效投标人少于法定人数的；

(3)经评标委员会评审后否决所有投标的。

9.纪律和监督

9.1 对采购人的纪律要求

采购人不得泄漏招标投标活动中应当保密的情况和资料，不得与投标人串通损害国家利益、社会公共利益或者他人合法权益。

9.2 对投标人的纪律要求

投标人不得相互串通投标或者与采购人串通投标，不得向采购人或者评标委员会成员行贿谋取中标，不得以他人名义投标或者以其他方式弄虚作假骗取中标；投标人不得以任何方式干扰、影响评标工作。

9.3 对评标委员会成员的纪律要求

评标委员会成员不得收受他人的财物或者其他好处，不得向他人透漏对投标文件的评审和比较、中标候选人的推荐情况以及评标有关的其他情况。在评标活动中，评标委员会成员不得擅离职守，影响评标程序正常进行，不得使用第三章“评标办法”没有规定的评审因素和标准进行评标。

9.4 对与评标活动有关的工作人员的纪律要求

与评标活动有关的工作人员不得收受他人的财物或者其他好处，不得向他人透漏对投标文件的评审和比较、中标候选人的推荐情况以及评标有关的其他晴况。在评标活动中，与评标活动有关的工作人员不得擅离职守，影响评标程序正常进行。

9.5 投诉

投标人和其他利害关系人认为本次招标活动违反法律、法规和规章规定的，有权向有关行政监督部门投诉。

10.需要补充的其他内容

需要补充的其他内容：见投标人须知前附表。

附表一：开标一览表

项目名称：

项目编号：

| 投标单位 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 投标报价 |  | 投标保证金（有/无） |  |
| 服务标准 |  | 合同履行期限 |  |
| 备注 | 1、本表只做唱标时使用，但本表的一切内容均具有法律效力，不得更改。 |  |  |
|  | 2、本表内容须与投标文件中正本内容一致，如有不一致以正本开标一览表内容为准。 |  |  |
|  | 3、投标报价为投标单位根据企业自身管理及本项目工作量情况填报。 |  |  |
| 投标人： （盖章） 被授权人： （签字或盖章） |  |  |  |

年  月  日

附表二：问题澄清通知

问题澄清通知

编号：

（投标人名称）：

（项目名称）        招标的评标委员会，对你方的投标文件进行了仔细的审查，现需你方对本通知所附质疑问卷中的问题以书面形式予以澄清、说明或者补正。

请将上述问题的澄清、说明或者补正于      年      月      日     时前密封递交至（详细地址）或传真至      （传真号码）。采用传真方式的，应在      年      月       日

时前将原件递交至                          （详细地址）。

附件：质疑问卷

（项目名称）      招标评标委员会

（经评标委员会授权的招标人代表签字或招标人加盖单位章）

年       月       日

附表三：问题的澄清

问题的澄清、说明或补正

编号：

（项目名称）      招标评标委员会：

问题澄清通知（编号：      ）已收悉，现澄清、说明或者补正如下：

1.

2.

……

投标人：                           （盖单位章）

法定代表人或其委托代理人：      （签字）

年     月     日

附表四：中标通知书

备注：以实际下发的中标通知书为准。

附表五：中标结果通知书

中标结果通知书

（未中标人名称）：

我方已接受                   （中标人名称）于                       （投标日期）所递交的           （项目名称）       投标文件，确定         （中标人名称）为中标人。

感谢你单位对我方工作的大力支持!

招标人：               （盖单位章）

法定代表人：               （签字）

年       月       日

附表六：确认通知

确认通知

（招标人名称）：

你方       年      月       日发出的       （项目名称）      施工招标关于

的通知，我方已于       年       月       日收到。

特此确认。

投标人：               （盖单位章）

年       月       日

# 第三章  评标办法（综合评估法）

评标应当遵循下列工作程序：

1.1投标文件初审：分为资格性检查和符合性检查。

1.1.1公开招标采购项目开标结束后，由采购人或者采购代理机构依法对投标人的资格进行审查，并详细填写下表。合格投标人不足3家的，不进行评标。

（一）初步评审表

| 评审 分类 | 评审因素 | 评审标准 | 投标人 |
| --- | --- | --- | --- |
| 形式评审标准 | 投标人名称 | 与营业执照一致 |  |
|  | 投标函及投标函附录签字盖章 | 有法定代表人签字及加盖单位公章 |  |
|  | 投标文件格式 | 符合 “投标文件格式”的要求 |  |
|  | 法人授权委托书 | 有法定代表人及其委托代理人签字并加盖公章的授权书 |  |
|  | 投标报价 （报价唯一） | 投标报价不得超过预算金额 |  |
| 资格评审标准 | 营业执照 | 提供有效营业执照（副本），投标文件内附复印件加盖公章。 |  |
|  | 开户许可证 | 开户许可证或基本账户信息，投标文件内附复印件加盖公章。 |  |
|  | 财务要求 | 投标单位提供近一年（2023年）经会计师事务所审计的财务审计报告（若投标人为2024年1月1日以后注册成立的公司，需提供财务报表或财务状况良好承诺书）。投标文件内附复印件加盖公章。 |  |
|  | 承诺书 | 投标单位提供参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明，法定代表人签字、盖章并加盖公章的承诺书，投标文件内附复印件加盖公章。 |  |
|  | 依法缴纳税和社会保障资金 | 依法缴纳税和社会保障资金的良好记录，提供2024年任意3月的依法纳税证明和社会保障资金证明,（不需要缴纳的投标人，应提供相应证明文件）。 |  |
|  | 信誉要求 | (1)投标人不能列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单（详见财库【2016】125号）；提供信用中国网站（www.creditchina.gov.cn）及中国政府采购网站（www.ccgp.gov.cn）查询相关信用记录的网站截图证明并加盖公章（截图应能体现出截图时间）； (2)提供中国裁判文书（http://wenshu.court.gov.cn/）近三年（2021年1月1日至今）的无行贿犯罪查询证明网站截图（提供的查询结果需体现企业和法定代表人全称以及截图时间。）并加盖公章； (3)不接受被政府列入取消投标资格期限内的企业或个人参加投标。注：（1）、（2）需提供网站截图并加盖公章，（3）、需提供承诺书需法定代表人签字并加盖单位公章。 |  |
|  | 生产经营状态 | 提供投标人处于正常生产经营状态，没有处于被责令停业，投标资格被取消，财产被接管、冻结，破产状态。由法定代表人签字、盖章并加盖公章的承诺书。投标文件内附复印件加盖公章 |  |
|  | 扫黑除恶承诺书 | 投标单位需提供符合招标文件要求的扫黑除恶承诺书，投标文件内附复印件加盖公章. |  |
| 响应性评审标准 | 合同履行期限 | 以实际签订合同为准 |  |
|  | 质量要求 | 合格 |  |
|  | 投标有效期 | 90天(投标有效期是投标文件保持有效的期限，从提交投标文件的截止之日起算。) |  |
|  | 招标范围 | 满足招标文件“第五章 项目清单” |  |
|  | 投标文件其他要求 | 符合招标文件要求 |  |
|  | 中小企业声明函 | 投标单位需提供中小企业声明函加盖单位公章 |  |
| 评审结果（合格/不合格） |  |  |  |

注：本表中评审内容要求的写“√”，不符合评审内容要求的写“×”。

结论为“合格”或“不合格”。结论不合格的不进入综合评审阶段。

投标文件属下列情况之一的，应当在资格性、符合性检查时按照无效投标处理：

（一）应交未交投标保证金的；

（二）未按照招标文件规定要求密封、签署、盖章的；

（三）不具备招标文件中规定资格要求的；

- 报价超过招标文件中规定的预算金额或者最高限价的；

- 投标文件含有采购人不能接受的附加条件的;

- 不符合法律、法规和招标文件中规定的其他实质性要求的。

审查投标人是否存在串通投标行为：评标委员会发现有下列情形之一的，视为投标人串通投标，其投标无效：

（一）不同投标人的投标文件由同一单位或者个人编制；

（二）不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜；

（三）不同投标人的投标文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人；

（四）不同投标人的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异；

（五）不同投标人的投标文件相互混装；

（六）不同投标人的投标保证金从同一单位或者个人的账户转出。

注：经评标委员会评审合格投标商的家数不足三家，该项目废标，采购人有权委托采购代理机构重新组织招标。

1.2澄清有关问题。对投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，评标委员会可以书面形式要求投标人做出必要的澄清、说明或者纠正。投标人的澄清、说明或者补正不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。

1.2.1评标委员会将允许修正投标文件中不构成重大偏离的细微偏离，但这些修正应不会对实质上响应招标文件要求的投标人的竞争地位（相互排序）产生不公正的影响。

1.2.2投标文件报价出现前后不一致的，除招标文件另有规定外，按照下列规定修正：（一）投标文件中开标一览表（报价表）内容与投标文件中相应内容不一致的，以开标一览表（报价表）为准；（二）大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；（三）单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价；（四）总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。同时出现两种以上不一致的，按照规定的顺序修正。修正后的报价经投标人确认后产生约束力，投标人不确认的，其投标无效。

1.2.3评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，应当要求其在评标现场合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料；投标人不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标处理。

1.3评标委员会应当按照招标文件中规定的评标方法和标准，对符合性审查合格的投标文件进行商务和技术评估，综合比较与评价。

1.3.1 本项目采用综合评分法评标，评标委员会将按下述标准评定中标人：独立对每个投标人的投标文件进行评价，并汇总每个投标人的得分。按评审后得分由高到低顺序排列。得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列。得分且投标报价相同的并列。投标文件满足招标文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的投标人为排名第一的中标候选人。

1.31.1综合评分法评分方法（计算结果精确到小数点后两位）：

（二）详细评审表

| 评审因素 |  | 评审标准 |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 分值构成(总分100分) |  | 商务因素：20分 技术因素：50分 价格因素：30分 |  |
| 评标基准价计算方法 |  | 满足招标文件要求且投标报价最低的供应商的价格为评标基准价，其价格分为满分。 |  |
| 投标报价得分计算公式 |  | 投标报价得分=（评标基准价/投标报价）×30 |  |
| 评分因素 |  | 评分标准 | 得分 |
| 商务 因素 | 企业 业绩 | 2021年1月1日（以合同签订日期为准）以来承担过类似相关案例，每有一项得1分，最高5分。 注：投标文件中提供业绩合同复印件加盖公章。业绩时间以合同签订时间为准(业绩含正在履约的项目业绩)。 | 5 |
|  | 售后 服务 方案 | 对投标单位提供的售后服务方案、售后服务内容、售后服务流程、响应时间与处置、本地化服务、回访、应急预案等方案及措施进行综合评定。 1.方案详细、具体、科学、可操作性强的，得 10分； 2.方案较详细、具体、科学、可操作性较强的，得 6 分 3.方案不够详细、具体、科学、可操作性一般的，得 3分； 4.不提供不得分。 | 10 |
|  | 优惠 条件 | 有贴近本项目并合理可行的优惠条件。每有一项得1，最多得5分。投标文件内附承诺书加盖单位公章，并有法人或代理人签字。 | 5 |
| 技术 因素 | 项目实施方案 | 根据投标文件中项目总体方案的统筹安排，是否完善、合理、可行，符合专业要求，紧贴用户当前现状和实际需求进行评审： （1）方案完整、合理、可实施性强的，得分10分； （2）方案整体较合理可行的，得7分； （3）方案整体一般的，得5分； （4）方案差内容少，得3分； （5）未提供方案的，不得分。 | 10 |
|  | 运输方案 | 根据投标文件中货物运输方案是否完善、合理、可行，符合专业要求进行评审： （1）方案完整、合理、可实施性强的，得10分； （2）方案整体较合理可行的，得7分； （3）方案整体一般的，得5分； （4）方案差内容少，得3分； （5）未提供方案的，不得分。 | 10 |
|  | 供货方案 | 根据投标文件中供货方案是否完善、合理、可行，符合专业要求进行评审： （1）方案完整、合理、可实施性强的，得分10； （2）方案整体较合理可行的，得7分； （3）方案整体一般的，得5分； （4）方案差内容少，得3分； （5）未提供方案的，不得分。 | 10 |
|  | 安装调试方案 | 根据投标文件中投标单位提供的安装调试方案进行综合比较： （1）合理、完善、针对性强，能够充分满足招标人的需求得10分； （2）有安装调试编制方案但不够具体得7分； （3）安装调试方案内容没有针对性的得5分， （4）方案差内容少，得3分； （5）未提供方案的，不得分。 | 10 |
|  | 应急预案 | 根据投标文件中应急预案是否完善、合理、可行，符合专业要求进行评审： （1）方案完整、合理、可实施性强的，得10分； （2）方案整体较合理可行的，得7分； （3）方案整体一般的，得5分； （4）方案差内容少，得3分； （5）未提供方案的，不得分。 | 10 |

评标总得分＝F1＋F2＋……＋Fn

F1、F2……Fn分别为各项评审因素的得分；

1.4编写评标报告，确定中标候选供应商名单：3名，采购人委托评标委员会直接确定推荐顺序第一的中标候选人为中标人。

附表

统计上大中小微型企业划分标准

| 行业名称 | 指标名称 | 计量 单位 | 大型 | 中型 | 小型 | 微型 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 农、林、牧、渔业 | 营业收入(Y) | 万元 | Y≥20000 | 500≤Y＜20000 | 50≤Y＜500 | Y＜50 |
| 工业 * | 从业人员(X) | 人 | X≥1000 | 300≤X＜1000 | 20≤X＜300 | X＜20 |
|  | 营业收入(Y) | 万元 | Y≥40000 | 2000≤Y＜40000 | 300≤Y＜2000 | Y＜300 |
| 建筑业 | 营业收入(Y) | 万元 | Y≥80000 | 6000≤Y＜80000 | 300≤Y＜6000 | Y＜300 |
|  | 资产总额(Z) | 万元 | Z≥80000 | 5000≤Z＜80000 | 300≤Z＜5000 | Z＜300 |
| 批发业 | 从业人员(X) | 人 | X≥200 | 20≤X＜200 | 5≤X＜20 | X＜5 |
|  | 营业收入(Y) | 万元 | Y≥40000 | 5000≤Y＜40000 | 1000≤Y＜5000 | Y＜1000 |
| 零售业 | 从业人员(X) | 人 | X≥300 | 50≤X＜300 | 10≤X＜50 | X＜10 |
|  | 营业收入(Y) | 万元 | Y≥20000 | 500≤Y＜20000 | 100≤Y＜500 | Y＜100 |
| 交通运输业 * | 从业人员(X) | 人 | X≥1000 | 300≤X＜1000 | 20≤X＜300 | X＜20 |
|  | 营业收入(Y) | 万元 | Y≥30000 | 3000≤Y＜30000 | 200≤Y＜3000 | Y＜200 |
| 仓储业* | 从业人员(X) | 人 | X≥200 | 100≤X＜200 | 20≤X＜100 | X＜20 |
|  | 营业收入(Y) | 万元 | Y≥30000 | 1000≤Y＜30000 | 100≤Y＜1000 | Y＜100 |
| 邮政业 | 从业人员(X) | 人 | X≥1000 | 300≤X＜1000 | 20≤X＜300 | X＜20 |
|  | 营业收入(Y) | 万元 | Y≥30000 | 2000≤Y＜30000 | 100≤Y＜2000 | Y＜100 |
| 住宿业 | 从业人员(X) | 人 | X≥300 | 100≤X＜300 | 10≤X＜100 | X＜10 |
|  | 营业收入(Y) | 万元 | Y≥10000 | 2000≤Y＜10000 | 100≤Y＜2000 | Y＜100 |
| 餐饮业 | 从业人员(X) | 人 | X≥300 | 100≤X＜300 | 10≤X＜100 | X＜10 |
|  | 营业收入(Y) | 万元 | Y≥10000 | 2000≤Y＜10000 | 100≤Y＜2000 | Y＜100 |
| 信息传输业 * | 从业人员(X) | 人 | X≥2000 | 100≤X＜2000 | 10≤X＜100 | X＜10 |
|  | 营业收入(Y) | 万元 | Y≥100000 | 1000≤Y＜100000 | 100≤Y＜1000 | Y＜100 |
| 软件和信息技术服务业 | 从业人员(X) | 人 | X≥300 | 100≤X＜300 | 10≤X＜100 | X＜10 |
|  | 营业收入(Y) | 万元 | Y≥10000 | 1000≤Y＜10000 | 50≤Y＜1000 | Y＜50 |
| 房地产开发经营 | 营业收入(Y) | 万元 | Y≥200000 | 1000≤Y＜200000 | 100≤Y＜1000 | Y＜100 |
|  | 资产总额(Z) | 万元 | Z≥10000 | 5000≤Z＜10000 | 2000≤Z＜5000 | Z＜2000 |
| 物业管理 | 从业人员(X) | 人 | X≥1000 | 300≤X＜1000 | 100≤X＜300 | X＜100 |
|  | 营业收入(Y) | 万元 | Y≥5000 | 1000≤Y＜5000 | 500≤Y＜1000 | Y＜500 |
| 租赁和商务服务业 | 从业人员(X) | 人 | X≥300 | 100≤X＜300 | 10≤X＜100 | X＜10 |
|  | 资产总额(Z) | 万元 | Z≥120000 | 8000≤Z＜120000 | 100≤Z＜8000 | Z＜100 |
| 其他未列明行业 * | 从业人员(X) | 人 | X≥300 | 100≤X＜300 | 10≤X＜100 | X＜10 |

说明：

1.大型、中型和小型企业须同时满足所列指标的下限，否则下划一档；微型企业只须满足所列指标中的一项即可。

2.附表中各行业的范围以《国民经济行业分类》（GB/T4754-2017）为准。带*的项为行业组合类别，其中，工业包括采矿业，制造业，电力、热力、燃气及水生产和供应业；交通运输业包括道路运输业，水上运输业，航空运输业，管道运输业，多式联运和运输代理业、装卸搬运，不包括铁路运输业；仓储业包括通用仓储，低温仓储，危险品仓储，谷物、棉花等农产品仓储，中药材仓储和其他仓储业;信息传输业包括电信、广播电视和卫星传输服务，互联网和相关服务；其他未列明行业包括科学研究和技术服务业，水利、环境和公共设施管理业，居民服务、修理和其他服务业，社会工作，文化、体育和娱乐业，以及房地产中介服务，其他房地产业等，不包括自有房地产经营活动。

3.企业划分指标以现行统计制度为准。（1）从业人员，是指期末从业人员数，没有期末从业人员数的，采用全年平均人员数代替。（2）营业收入，工业、建筑业、限额以上批发和零售业、限额以上住宿和餐饮业以及其他设置主营业务收入指标的行业，采用主营业务收入；限额以下批发与零售业企业采用商品销售额代替；限额以下住宿与餐饮业企业采用营业额代替；农、林、牧、渔业企业采用营业总收入代替；其他未设置主营业务收入的行业，采用营业收入指标。（3）资产总额，采用资产总计代替。

附件

《统计上大中小微型企业划分办法（2017）》修订说明

一、修订背景

目前执行的《统计上大中小微型企业划分办法》是2011年国家统计局根据工业和信息化部、国家统计局、国家发展改革委、财政部《关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业〔2011〕300号），同时依据《国民经济行业分类》（GB/T 4754—2011），制定并颁布的。

2017年6月30日，《国民经济行业分类》（GB/T 4754—2017）正式颁布。8月29日，国家统计局印发《关于执行新国民经济行业分类国家标准的通知》（国统字〔2017〕142号），规定从2017年统计年报和2018年定期统计报表起统一使用新分类标准。为此，我们对2011年印发的《统计上大中小微型企业划分办法》进行修订。

二、修订主要内容

本次修订是在2011年《统计上大中小微型企业划分办法》基础上进行的，修订延续原有的分类原则、方法和结构框架，在保持适用范围不变的情况下,依据标准由《国民经济行业分类》（GB/T 4754—2011）修改为《国民经济行业分类》（GB/T 4754—2017），并根据新旧国民经济行业的对应关系，进行了行业所包含类别的对应调整。

将交通运输业中包括的“装卸搬运和运输代理业”修改为“多式联运和运输代理业、装卸搬运”。

仓储业所包括的行业中类，根据《国民经济行业分类》（GB/T 4754—2017）调整为“通用仓储，低温仓储，危险品仓储，谷物、棉花等农产品仓储，中药材仓储和其他仓储业”。

# 第四章  合同条款及格式

采购合同条款及格式

注：最终合同内容以双方实际签订合同为准。

# 第五章 项目清单

白山市第二中学实验室设备采购项目清单

| 序号 | 货物名称 | 主要功能配置 | 数量 | 单位 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 一、基础设备 |  |  |  |  |
| 1 | 智慧黑板 | 一、整机部分 1.整机采用全金属外壳，三拼接平面一体化设计，屏幕边缘采用圆角包边防护，整机背板采用金属材质。 2.整机采用超高清≥86寸LED液晶显示屏，分辨率≥3840×2160。显示比例16:9， 3.主屏支持普通粉笔直接书写无推拉式结构，外部无任何可见内部功能模块连接线。主副屏过渡平滑，中间无单独边框阻隔。 4.侧置输入接口具备2路HDMI、1路RS232、1路USB接口；侧置输出接口具备1路音频输出、1路触控USB输出；前置输入接口具备3路USB接口（包含1路Type-C、2路USB）。 5.嵌入式系统版本不低于Android 13，内存≥2GB，存储空间≥8GB。 6.采用红外触控方式，支持Windows系统中进行40点或以上触控，支持在Android系统中进行40点或以上触控。 7.整机能感应并自动调节屏幕亮度来达到在不同光照环境下的不同亮度显示效果，此功能可自行开启或关闭。 ★8.整机内置2.2声道扬声器，位于设备上边框，顶置朝前发声，前朝向10W高音扬声器2个，上朝向20W中低音扬声器2个，额定总功率60W。投标人需提供质量监督检测机构出具的检测报告复印件并加盖生产制造商公章以作证明。 9.整机内置非独立外扩展的8阵列麦克风，拾音角度≥180°，可用于对教室环境音频进行采集，拾音距离≥12m。 10.整机内置扬声器采用缝隙发声技术，喇叭采用槽式开口设计，不大于5.8mm，扬声器在100%音量下，可做到1米处声压级≥88db，10米处声压级≥79dB。 ★11.支持标准、听力、观影和AI空间感知音效模式，AI空间感知音效模式可通过内置麦克风采集教室物理环境声音，自动生成符合当前教室物理环境的频段、音量、音效。投标人需提供质量监督检测机构出具的检测报告复印件并加盖生产制造商公章以作证明。 12.整机背光系统支持DC调光方式，多级亮度调节，支持白颜色背景下最暗亮度≤100nit，用于提升显示对比度。 13.整机支持色彩空间可选，包含标准模式和sRGB模式，在sRGB模式下可做到高色准△E≤1 14.整机系统支持手势上滑调出人工智能画质调节模式（AI-PQ），在安卓通道下可根据屏幕内容自动调节画质参数，当屏幕出现人物、建筑、夜景等元素时，自动调整对比度、饱和度、锐利度、色调色相值、高光/阴影。 15.整机全通道支持纸质护眼模式，可实现画面纹理的实时调整；支持纸质纹理：牛皮纸、素描纸、宣纸、水彩纸、水纹纸；支持透明度调节；支持色温调节。 16.整机支持5个自定义前置按键，“设置”、“音量-”，“音量+”，“录屏”，“护眼”按键，可通过自定义设置实现前置面板功能按键一键启用任一全局小工具（批注、截屏、计时、降半屏、放大镜、倒数日、日历）、快捷开关（节能模式、纸质护眼模式、经典护眼模式、自动亮度模式）、课堂智能反馈。 17.整机支持蓝牙Bluetooth 5.4标准，固件版本号HCI13.0/LMP13.0。 18.整机支持发出频率为18kHz-22kHz超声波信号，智能手机通过麦克风接收后，智能手机与整机无需在同一局域网内，可实现配对，一键投屏，用户无需手动输入投屏码或扫码获取投屏码； ★19.整机内置双WiFi6无线网卡（不接受外接），在Android和Windows系统下，可实现Wi-Fi无线上网连接、AP无线热点发射；在Android下支持无线设备同时连接数量≥32个，在Windows系统下支持无线设备同时连接≥8个。投标人需提供质量监督检测机构出具的检测报告复印件并加盖生产制造商公章以作证明。 20.整机内置传屏接收模块，整机不需要连接任何附加设备，可实现外部电脑、手机等设备的音视频信号实时传输到整机上；当使用外部电脑传屏时，支持触摸回传，在屏幕上部显示传屏工具栏，可以进行触摸回传控制、勿扰模式、暂停投屏功能；开启勿扰模式时，不允许其他人再进行传屏；投屏时可以选择过滤特定应用窗口，如邮件应用等窗口。 21.整机上边框内置非独立式摄像头，采用一体化集成设计，摄像头数量≥4个。 22.整机上边框内置非独立式广角高清摄像头，视场角≥142度且水平视场角≥121度，支持输出4:3、16:9比例的图片和视频；在清晰度为2592 x 1944分辨率下，支持30帧的视频输出。 ★23.整机上边框内置非独立式摄像头，视场角≥141度且水平视场角≥139度，可拍摄≥1600万像素的照片，支持输出8192×2048分辨率的照片和视频，支持画面畸变矫正功能 。投标人需提供质量监督检测机构出具的检测报告复印件并加盖生产制造商公章以作证明。 24.整机上边框内置非独式广角摄像头和智能拼接摄像头，均支持 3D 降噪算法和数字宽动态范围成像WDR 技术，支持输出 MJPG、 H.264 视频格式；内置的非独立式3个智能拼接摄像头，支持清晰度TV lines ≥ 1600 lines。 25.整机摄像头支持人脸识别、清点人数、随机抽人；识别所有学生，显示标记，然后随机抽选，同时显示标记不少于60人。 26.整机支持上边框内置非独立摄像头模组，同时输出至少 3 路视频流，同时支持课堂远程巡课、课堂教学数据采集、本地画面预览（拍照或视频录制）。 27.整机摄像头支持环境色温判断，根据环境调节合适的显示图像效果。 ★28.整机系统支持书写触控延迟≤25ms。投标人需提供质量监督检测机构出具的检测报告复印件并加盖生产制造商公章以作证明。 29.整机支持提笔书写，在Windows系统下可实现无需点击任意功能入口，当检测到红外笔笔尖接触屏幕时，自动进入书写模式。 30.整机关机状态下，通过长按电源键进入设置界面后，可点击屏幕选择恢复Android系统及Windows操作系统到出厂默认状态，无需额外工具辅助。 31.整机Windows通道支持文件传输应用，支持通过扫码、wifi直联、超声三种方式与手机进行握手连接，实现文件传输功能。 32.整机触摸支持动态压力感应，支持无任何电子功能的普通书写笔在整机上书写或点压时，整机能感应压力变化，书写或点压过程笔迹呈现不同粗细。 33.整机设备自带地震预警软件。支持在地震预警页面中获取位置，可以手动进行位置校准。支持在地震预警页面中选择提醒阈值。支持在地震预警界面中开启和关闭地震预警服务。 34.整机屏幕触摸有效识别高度不超过1.5mm，即触摸物体距离玻璃外表面高度不超过1.5mm时，触摸屏识别为点击操作。 二、内置电脑 1.处理器≥ Intel Core i5。 2.内存≥8GB DDR4内存或以上配置。 3.硬盘：≥256GB SSD固态硬盘 4.采用按压式卡扣，无需工具即可快速拆卸电脑模块。 三、教学白板软件 1.为使用方全体教师配备个人账号，形成一体的信息化教学账号体系；根据教师账号信息将教师云空间匹配至对应学校、学科校本资源库。支持通过数字账号、微信二维码、硬件密钥方式登录教师个人账号。 2.互动教学课件支持定向精准分享：分享者可将互动课件、课件组精准推送至指定接收方账号云空间，接收方可在云空间接收并打开分享课件； 3.支持将互动课件导出为pptx、pdf、H5或web链接，在多终端（包含windows、Macos、iOS、安卓）二次编辑 4.具有互动式教学课件资源，包含学科教育各学段各地区教材版本不低于120个。具有互动式教学课件资源，包含学科教育各学段教材版本全部教学章节、专题教育多个主题教育、特殊教育 3 大分类不少于 120000 份的互动课件。按照下载量、课件质量、相关性会每天动态更新课件列表，提供按章节、主题筛选和关键词搜索，支持模糊搜索。 5.AI智能备课助手：可以在备课场景中搜索课件库课件资源，具有不少于120000份课件资源，支持整份课件或按照课件页插入课件中;能按照教学环节筛选对应课件页一键插入课件中，可导入新课、作者简介;能按照元素类型思维导图、课堂活动选取需要的部分补充课件缺失的部分;可以在查看部分课件的同时查看对应整份课件，了解作者整体教学思路 6.云教案内容无需人为保存即可同步至云空间，支持已链接方式进行定向式分享和开放式分享。接收者可直接在桌面浏览器、微信内打开预览，可将云教案转存至个人云空间。云教案支持导出为PDF格式。 7.提供教案模板，方便老师撰写教案，预置模板包含表格式、提纲式、集备式、多课时式、单元设计式等不少于7个。支持校本模板，管理员在教研管理后台设置校本模板后，老师可在云教案模板调用。 8.云教案与云课件可一对多关联绑定，产生绑定后，在课件页和教案页均支持在同一面板打开关联的云课件或云教案预览，便于老师备课时相互对照。 9.【AI智能生成课堂活动】 具有课堂活动智能填写功能，支持选词填空、判断对错和趣味选择三大课堂活动。输入文本后可以一键解析，自动将文本内容结构化填充至题干和正确选项，完成课堂活动的制作。 10.AI音标助手：支持浏览和插入国际音标表，可直接点击发音，支持已整表和单个音标卡片插入。支持智能将字母、单词、句子转写为音标，并可一键插入到备课课件中形成文本 11.支持多种格式的试题批量上传，包含.doc、.docx、.png、.jpeg、.jpg等类型，并可自动转换为电子试题，便于老师优质试题的收集使用和作业布置 12.党建微课视频：提供100节党建微课视频，包含革命篇、建设篇、改革篇、复兴篇4个篇章。微课内容可在线点播，下载至课件播放。微课视频支持视频关键帧打点标记，播放过程中可一键跳转至标记位置，同时支持一键对视频内容进行截图插入课件。 | 4 | 套 |
| 2 | 视频展台 | 1.采用≥800万像素摄像头；采用 USB电源直接供电，无需额外配置电源适配器；箱内USB连线采用隐藏式设计，箱内无可见连线且USB口下出。 2.A4大小拍摄幅面，1080P动态视频预览达到30帧/秒。 3.整机采用圆弧式设计，无锐角；托板可承重3kg，同时托板采用磁吸吸附式机构。 ★4.展示托板正上方具备LED补光灯，补光灯开关采用触摸按键设计，同时可通过视频展台软件直接控制开关；投标人提供具有CMA或CNAS认证资质的第三方检测认证机构出具的权威检测报告复印件并加盖原厂公章以作证明。 5.摄像头支持自动对焦；摄像头部分进行外壳防护等级试验，防护等级达到IP4X级别。 6.为保证兼容性及稳定性，视频展台需与智慧黑板为同一品牌厂家。 | 4 | 个 |
| 3 | 音响 | 1.一体化壁挂式设计，安装方便。 2.系统采用GFSK射频无线传输技术,工作频率：2402~2480MHz 3.自带2x20W功率放大器模块，驱动内置高保真喇叭。 4.配置1路AUX音频输入、2路MIC输入。MIC音量、混音音量、高音音量、主音量可独立调节。 5.内置1路功率输出，外接副音箱。集成24Bit专业级声卡，可实现发烧级的音频播放，最高音频码流768kpbs。 6.话筒开关采用轻触式按键设计，长时间无信号状态具有自动关机功能，避免因遗忘所造成的电池损耗与损坏 7.话筒配有LCD显示屏，更直观的掌握设备的工作状况，集成激光教鞭。 8.话筒采用大容量锂电池供电，一次充电可连续使用8-12小时； 9.一组音箱支持多支话筒配对使用，方便使用，(即:话筒与主机具有任意自动配对、锁定之功能，多支话筒同时配对时，距离最近者优先，配对完成后，任意话筒间互不干扰 10.话筒与主机的配对并锁定的距离不小于1米，时间不超过1秒 同一场所大量（1000套及以上）使用互不串频 采用内置式天线，安装更方便，性能更稳定。 技术参数： 1.输入电源：220V 50-60Hz 2.音频模式：16位CD音质 3.采样率：8K~48KHz 4.AUX输入：1组 5.AUX灵敏度：350mV 6.MIC输入：2组 7.MIC灵敏度：5mV 8.输出功率：2×20W 9.副箱输出：1组 10.Line输出电平/阻抗：1000mV/470Ω 11.功耗：60W 12.频率响应：80Hz~16KHz -3dB/+1dB 13.谐波失真：THD≤0.1% 14.信噪比：≥65dB | 4 | 个 |
| 4 | 物理组智能系统控制柜 | 智能控制柜：内置总电源开关1个，漏电保护器一个，电源保护器1个，单片机控制器及功能扩展模块1套，单片机保护模块1个、急停控制系统1个，工作指示灯系统1套（每个学生电一个指示灯，老师随时掌握学生漏电保护器通短），分组控制系统2套（电源控制系统、照明控制系统统）。 （1）电源控制系统：可以对220V进行控制，可以单独进行控制，进行单选、全选、反选，分组进行控制； （2）照明控制系统可以对照明进行控制，可以单独进行控制，进行单选、全选、反选，分组进行控制； (3)、智能摇臂控制系统：可以对摇臂进行控制，可以单独进行控制，进行单选、全选、反选，分组进行控制； | 1 | 套 |
| 5 | 化学组智能系统控制柜 | 智能控制柜：内置总电源开关1个，漏电保护器一个，电源保护器1个，单片机控制器及功能扩展模块1套，单片机保护模块1个、急停控制系统1个，工作指示灯系统1套（每个学生电一个指示灯，老师随时掌握学生漏电保护器通短），分组控制系统3套（电源控制系统、照明控制系统、给排水控制系统），风机控制系统1套。 （1）电源控制系统：可以对220V进行控制，可以单独进行控制，进行单选、全选、反选，分组进行控制； （2）照明控制系统可以对照明进行控制，可以单独进行控制，进行单选、全选、反选，分组进行控制； （3）给排水控制系统：给水系统：设有每个学生设有给水控制阀门，可以对给水进行控制，可以单独进行控制，进行单选、全选、反选，分组进行控制，教师可以方便对全室供水系统进行控制，学生功能板处设置给水接口，接口与学生水槽柜采用优质硅胶软管连接，接口均采用自动锁紧插拔式连接方式，用时接上，不用时可收起。自动排水系统：所有排水由智能化控制系统集中控制，学生功能板处设置排水接口，接口与学生水槽柜采用优质硅胶软管（具有防酸、防碱、耐腐蚀功能）连接，接口均采用自动锁紧插拔式连接方式（拔掉时没有污水流出），用时接上，不用时可收起； (4)、智能摇臂控制系统：可以对摇臂进行控制，可以单独进行控制，进行单选、全选、反选，分组进行控制； （5）通风控制系统：采用风机矢量控制变频器：应用空间电压矢量控制原理，采用模块化设计、双CPU控制，是集数字技术、计算机技术、现代自控技术于一体的高科技产品，具有精度高、噪音低、转矩大、性能可靠等特点。主要参数指标为：1.频率指示、异常指示、转速指示、状态指示等均由LED显示；2.输入额定电压：三相380V，±15%；3.输入额定频率：50/60 HZ；4.控制方式：空间电压矢量控制；5.输出频率：1.00~400.0 HZ；6.过载能力：150% 额定电流；7.保护功能：输入缺相、输入欠压、直流过压、过载等。 控制系统：采用自主研发控制系统。 | 2 | 套 |
| 6 | 生物组智能系统控制柜 | 智能控制柜：内置总电源开关1个，漏电保护器一个，电源保护器1个，单片机控制器及功能扩展模块1套，单片机保护模块1个、急停控制系统1个，工作指示灯系统1套（每个学生电一个指示灯，老师随时掌握学生漏电保护器通短），分组控制系统3套（电源控制系统、照明控制系统、给排水控制系统）。 （1）电源控制系统：可以对220V进行控制，可以单独进行控制，进行单选、全选、反选，分组进行控制； （2）照明控制系统可以对照明进行控制，可以单独进行控制，进行单选、全选、反选，分组进行控制； （3）给排水控制系统：给水系统：设有每个学生设有给水控制阀门，可以对给水进行控制，可以单独进行控制，进行单选、全选、反选，分组进行控制，教师可以方便对全室供水系统进行控制，学生功能板处设置给水接口，接口与学生水槽柜采用优质硅胶软管连接，接口均采用自动锁紧插拔式连接方式，用时接上，不用时可收起。自动排水系统：所有排水由智能化控制系统集中控制，学生功能板处设置排水接口，接口与学生水槽柜采用优质硅胶软管（具有防酸、防碱、耐腐蚀功能）连接，接口均采用自动锁紧插拔式连接方式（拔掉时没有污水流出），用时接上，不用时可收起； (4)、智能摇臂控制系统：可以对摇臂进行控制，可以单独进行控制，进行单选、全选、反选，分组进行控制； | 1 | 套 |
| 7 | 智能控制平台1 | 规格：10寸触摸屏。 集中控制系统。可执行各分项分页控制； （1）照明控制：分组控制整室照明； （2）电源控制：控制学生AC220V电源； （3）摇臂控制：可以实现单个控制，可以集中控制，可以任意组合控制。 | 1 | 套 |
| 8 | 智能控制平台2 | 规格：10寸触摸屏。 集中控制系统。可执行各分项分页控制； （1）供水控制：集中控制整室给排水； （2）照明控制：分组控制整室照明； （3）电源控制：控制学生AC220V电源； （4）摇臂控制：可以实现单个控制，可以集中控制，可以任意组合控制。 | 1 | 套 |
| 9 | 智能控制平台3 | 规格：10寸触摸屏。 集中控制系统。可执行各分项分页控制； （1）通风控制：触摸数字无极变频控制，具有频率数字显示功能，可精确控制通风风量； （2）供水控制：集中控制整室给排水； （3）照明控制：分组控制整室照明； （4）电源控制：控制学生AC220V电源； （5）摇臂控制：可以实现单个控制，可以集中控制，可以任意组合控制。 | 2 | 套 |
| 10 | 智慧演示台1 | 1、规格：2400*700*850mm； ★2、台面：采用13mm厚优抗板，且依据GB/T4893.1-2021《家具表面漆膜理化性能试验第1部分：耐冷液测定法》、JC/T908-2013《人造石》、GB/T3854-2017《增强塑料巴柯尔硬度试验方法》、GB/T35601-2017《绿色产品评价人造板和木质地板》、GB/T32487-2016《塑料家具通用技术条件》、GB6566-2010《建筑材料放射性核素限量》、GB6675.4-2014《玩具安全第4部分：特定元素的迁移》、GB8624-2012《建筑材料及制品燃烧性能分级》、AfPS GS 2019:01 PAK《在GS标志认证过程中多环芳香烃（PAHs）的检测和验证产品限量依据产品安全法案第三章节21（1）条款》满足如下参数要求： 1）表面耐污染性能：耐污染性能不少于60项试验污染物的检测，且包含：丙酮、食盐溶液（10%溶液）、氢氧化钠（25%的溶液）、双氧水（30%的溶液）、硝酸银（1%的溶液）、硝酸（65%的溶液）、硫酸（98%的溶液）、柠檬酸（10%溶液）等试剂，覆盖玻璃盖板和未覆盖玻璃盖板检验结果均为“5级”。 2）密度：检验结果≥1.48g/cm³。 3）24h吸水率：检验结果≤0.4%。 4）静曲强度：检验结果≥78.0MPa。 5）弹性模量：检验结果≥11480MPa。 6）尺寸稳定性：检验结果≤0.6%。 7）耐高温性能：检验结果为试件表面无裂纹。 8）耐光色牢度：检验结果为4-5级。 9）表面耐水蒸气性能：检验结果为5级。 10）表面耐龟裂性能：检验结果为5级。 11）表面耐冷热循环性能：检验结果为无裂纹、鼓泡。 12）表面耐划痕性能：检验结果为表面无大于90%的连续划痕。 13）表面耐磨性能：检验结果为700r（转）。 14）表面耐香烟灼烧性能：检验结果为5级。 15）表面耐干热性能：检验结果为5级。 16）表面耐湿热性能：检验结果为5级。 以上各项投标人需提供带CMA和CNAS标志、带二维码防伪识别真假的省级及以上委托抽样检验的检测报告复印件，且需注明本次招标采购项目名称及编号并加盖受检单位公章，任意一条不具备则视为不满足该项。 ★抗冲击性能：检查结果为落球高度1000mm，压痕直径≤4.47mm，有轻微压痕。耐液性：检验结果为耐酸（10%乙酸溶液）1级，耐碱（10%碳酸钠溶液）1级。巴氏硬度：实体面材：UPR类：检验结果≥73。投标人需提供带CMA和CNAS标志、带二维码防伪识别真假的省级及以上委托抽样检验的检测报告复印件，且需注明本次招标采购项目名称及编号并加盖受检单位公章。 ★含水率：检验结果≤0.7%。品质属性：①甲醛释放量：检验结果≤0.03mg/m³。②挥发性有机化合物（72h）：A、苯，检验结果为未检出。B、甲苯，检验结果为未检出。C、二甲苯，检验结果为未检出。D、总挥发性有机化合物，检验结果为未检出。建筑材料放射性核素限量：检验结果为IRa=0，Ir=0。投标人需提供带CMA和CNAS标志、带二维码防伪识别真假的省级及以上委托抽样检验的检测报告复印件，且需注明本次招标采购项目名称及编号并加盖受检单位公章。 ★玩具材料中可迁移元素的最大限量要求：其他玩具材料（除造型黏土和指画颜料）： 1）A、锑，检验结果为未检出。B、砷，检验结果为未检出。C、钡，检验结果≤2.8mg/kg。D、镉，检验结果≤0.5mg/kg。E、铬，检验结果≤2.4mg/kg。F、铅，检验结果≤7.3mg/kg。G、汞，检验结果≤0.02mg/kg。H、硒，检验结果为未检出。 2）火焰横向蔓延未到达试样长翼边缘：检验结果为三组试样火焰横向蔓延均未到达试样长翼边缘。 3）600s的总放热量（MJ）：检验结果≤15 15 15。 4）60s内焰尖高度：检验结果为纵向1、纵向2、纵向3、横向1、横向2、横向3火焰均未传播至150mm刻度线。 5）60s内无燃烧滴落物引燃滤纸现象：检验结果为纵向1、纵向2、纵向3、横向1、横向2、横向3燃烧滴落物均未引燃滤纸。 6）燃烧性能等级：检验结果为B1（C）级。 7）多环芳烃：检验结果为15种多环芳烃总和：未检出。 以上各项投标人需提供带CMA和CNAS标志、带二维码防伪识别真假的省级及以上委托抽样检验的检测报告复印件，且需注明本次招标采购项目名称及编号并加盖受检单位公章，任意一条不具备则视为不满足该项。 3、桌身：整体采用1.0mm厚优质冷轧钢板，全部钢制件纳米陶瓷镀膜防锈处理； 4、结构：演示台设有储物柜，中间为演示台,设置电源主控系统、多媒体设备（主机、显示器、中控、功放、交换机）的位置预留； 5、滑道：抽屉全部采用优质三节承重式滚珠滑道开合十万次不变形； 6、铰链：采用优质铰链，开合十万次不变形。 | 1 | 套 |
| 11 | 智慧演示台2 | 1、规格：2400*700*850mm； 2、台面：采用米黄色13mm厚优抗板，且依据GB/T4893.1-2021《家具表面漆膜理化性能试验第1部分：耐冷液测定法》、JC/T908-2013《人造石》、GB/T3854-2017《增强塑料巴柯尔硬度试验方法》、GB/T35601-2017《绿色产品评价人造板和木质地板》、GB/T32487-2016《塑料家具通用技术条件》、GB6566-2010《建筑材料放射性核素限量》、GB6675.4-2014《玩具安全第4部分：特定元素的迁移》、GB8624-2012《建筑材料及制品燃烧性能分级》、AfPS GS 2019:01 PAK《在GS标志认证过程中多环芳香烃（PAHs）的检测和验证产品限量依据产品安全法案第三章节21（1）条款》满足如下参数要求： 2-1、表面耐污染性能：耐污染性能不少于60项试验污染物的检测，且包含：丙酮、食盐溶液（10%溶液）、氢氧化钠（25%的溶液）、双氧水（30%的溶液）、硝酸银（1%的溶液）、硝酸（65%的溶液）、硫酸（98%的溶液）、柠檬酸（10%溶液）等试剂，覆盖玻璃盖板和未覆盖玻璃盖板检验结果均为“5级”。 2-2、密度：检验结果≥1.48g/cm³。 2-3、24h吸水率：检验结果≤0.4%。 2-4、静曲强度：检验结果≥78.0MPa。 2-5、弹性模量：检验结果≥11480MPa。 2-6、尺寸稳定性：检验结果≤0.6%。 2-7、耐高温性能：检验结果为试件表面无裂纹。 2-8、耐光色牢度：检验结果为4-5级。 2-9、表面耐水蒸气性能：检验结果为5级。 2-10、表面耐龟裂性能：检验结果为5级。 2-11、表面耐冷热循环性能：检验结果为无裂纹、鼓泡。 2-12、表面耐划痕性能：检验结果为表面无大于90%的连续划痕。 2-13、表面耐磨性能：检验结果为700r（转）。 2-14、表面耐香烟灼烧性能：检验结果为5级。 2-15、表面耐干热性能：检验结果为5级。 2-16、表面耐湿热性能：检验结果为5级。 2-17、抗冲击性能：检查结果为落球高度1000mm，压痕直径≤4.47mm，有轻微压痕。 2-18、耐液性：检验结果为耐酸（10%乙酸溶液）1级，耐碱（10%碳酸钠溶液）1级。 2-19、巴氏硬度：实体面材：UPR类：检验结果≥73。 2-20、含水率：检验结果≤0.7%。 2-21、品质属性：①甲醛释放量：检验结果≤0.03mg/m³。②挥发性有机化合物（72h）：A、苯，检验结果为未检出。B、甲苯，检验结果为未检出。C、二甲苯，检验结果为未检出。D、总挥发性有机化合物，检验结果为未检出。 2-22、建筑材料放射性核素限量：检验结果为IRa=0，Ir=0。 2-23、玩具材料中可迁移元素的最大限量要求：其他玩具材料（除造型黏土和指画颜料）：A、锑，检验结果为未检出。B、砷，检验结果为未检出。C、钡，检验结果≤2.8mg/kg。D、镉，检验结果≤0.5mg/kg。E、铬，检验结果≤2.4mg/kg。F、铅，检验结果≤7.3mg/kg。G、汞，检验结果≤0.02mg/kg。H、硒，检验结果为未检出。 2-24、火焰横向蔓延未到达试样长翼边缘：检验结果为三组试样火焰横向蔓延均未到达试样长翼边缘。 2-25、600s的总放热量（MJ）：检验结果≤15 15 15。 2-26、60s内焰尖高度：检验结果为纵向1、纵向2、纵向3、横向1、横向2、横向3火焰均未传播至150mm刻度线。 2-27、60s内无燃烧滴落物引燃滤纸现象：检验结果为纵向1、纵向2、纵向3、横向1、横向2、横向3燃烧滴落物均未引燃滤纸。 2-28、燃烧性能等级：检验结果为B1（C）级。 2-29、多环芳烃：检验结果为15种多环芳烃总和：未检出。 2-30、投标人需提供带CMA和CNAS标志的省级及以上委托抽样检验的检测报告复印件，且需注明本次招标采购项目名称及编号并加盖受检单位公章。 3、桌身：整体采用1.0mm厚优质冷轧钢板，全部钢制件纳米陶瓷镀膜防锈处理； 4、结构：演示台设有储物柜，中间为演示台,设置电源主控系统、多媒体设备（主机、显示器、中控、功放、交换机）的位置预留。含330*440mmPP水槽、上下水软管等。 5、滑道：抽屉全部采用优质三节承重式滚珠滑道开合十万次不变形； 6、铰链：采用优质铰链，开合十万次不变形； | 3 | 套 |
| 12 | 教师转椅 | 1、五轮气动升降转椅，椅面及靠背为高回弹高密度海绵，黑色优质网面； 2、铝合金五星脚，带扶手。 | 4 | 张 |
| 13 | 智慧实验桌 | 1、规格：1200*600*780mm； 2、台面：采用无甲醛新型环保陶瓷台面； ★1.耐腐蚀、抗菌、有害物质方面及荷载方面满足如下各项要求： 1）耐腐蚀性能检测（65%硝酸、四氯化碳、氢氧化钠（40%）、乙酸（99%）、双氧水（3%）、硫化钠饱和液、37%盐酸、98%硫酸）检验方法依据GB/T21747-2008中6.3.8，标准要求：试验后表面光泽和（或）颜色允许有轻微变化，检验结果：符合要求； 2）抗菌性能检测：痤疮丙酸杆菌、嗜麦芽窄食单胞菌、鲍曼不动杆菌、鼠伤寒沙门氏菌、枯草芽孢杆菌黑色变种（萎缩芽孢杆菌）、宋内志贺菌、藤黄微球菌、表皮葡萄球菌，检验方法依据：QB/T4371-2012中附录B，检验结果：抗菌效果：具有较好的抗菌效果，抑菌率：99%以上； 3）产品有害物质检测： （1）甲醛释放量（mg/m3），检验方法依据：GB/T35607-2017中附录D和E，标准要求≤0.05，检验结果：未检出（<0.003）； （2）苯（mg/m3）检验方法依据：GB/T35607-2017附录D和E，标准要求≤0.05，检验结果：未检出（<0.002）； （3）甲苯（mg/m3）检验方法依据：GB/T35607-2017附录D和E，标准要求≤0.1，检验结果：未检出（<0.002）； （4）二甲苯（mg/m3）检验方法依据：GB/T35607-2017附录D和E，标准要求≤0.1，检验结果：未检出（<0.002）； （5）总挥发性有机化合物TVOC（mg/m3）检验方法依据：GB/T35607-2017附录D和E，标准要求≤0.3，检验结果：未检出（<0.050）； 4）持续垂直静载荷（800kg、700小时）检验方法依据：GB/T10357.1-1989中7.1.1.3，检验结果：无损坏； 以上各项投标人需提供带CMA和CNAS标志、带二维码防伪识别真假的省级及以上委托抽样检验的检测报告复印件，且需注明本次招标采购项目名称及编号并加盖受检单位公章，任意一条不具备则视为不满足该项。 ★2.理化性能、耐磨耐污等各项基础指标满足如下各项要求： 1）理化性能检测： （1）表面耐划痕检验方法依据：GB/T26696-2011中6.12，标准要求≥1级，检验结果：1级； （2）耐香烟灼烧检验方法依据：GB/T26696-2011中6.5，标准要求≥1级，检验结果：1级； （3）耐酸碱检验方法依据：GB/T26696-2011中6.8，标准要求≥1级，检验结果：1级； （4）表面耐干热检验方法依据：GB/T26696-2011中6.10，标准要求≥1级，检验结果：1级； （5）耐水蒸气检验方法依据：GB/T26696-2011中6.7，标准要求：应无突起、龟裂、变色等变化，检验结果：符合要求； 2）吸水率检验方法依据：GB/T3810.3-2006，标准要求：平均值<0.5%，单个值≤0.6%；检验结果：平均值（%）：≤0.04，单个值（%）：≤0.03~0.06； 3）耐磨性检测检验方法依据GB/T3810.7-2016，标准要求：报告陶瓷砖耐磨性级别和转数，检验结果：12000转，4级； 4）耐污染性(碘酒、橄榄油)检验方法依据：GB/T3810.14-2006，标准要求：最低3级，n=5,Ac=0,Re=1，检验结果：5级，不合格数：0； 5）破坏强度（N）检验方法依据：GB/T3810.4-2006，标准要求≥600，检验结果：≥2267； 6）断裂模数（MPa）检验方法依据：GB/T3810.4-2006，标准要求:平均值≥15，单个值≥12，n=7,Ac=0,Re=1，检验结果:平均值：≥37，单个值≥36~38,不合格数：0； 7）线性热膨胀系数检验方法依据:GB/T 3810.8-2016,检验结果≤2.7×10-6/℃； 8）抗釉裂性检验方法依据：GB/T3810.11-2006，标准要求：经试验应无釉裂，n=5,Ac=0,Re=1，检验结果：无釉裂，不合格数：0； 9）抗冲击性检验方法依据：GB/T 3810.5-2016，标准要求：恢复系数≥0.55，检验结果≥0.85； 10）抗热震性检验方法依据：GB/T 3810.9-2016，检验结果：试样无缺陷； 11）湿膨胀检验方法依据：GB/T3810.10-2016，检验结果≥0.09； 12）有釉砖铅和镉的溶出量： （1）铅（mg/dm2）检验方法依据：GB/T 3810.15-2016，检验结果：≤0.04； （2）镉（mg/dm2）检验方法依据：GB/T 3810.15-2016，检验结果：≤0.0013； 13）抗冻性检验方法依据：GB/T 3810.12-2016，检验结果：未见裂纹及剥落； 14）抗化学腐蚀性-耐高浓度酸和碱（18%的盐酸、5%乳酸、100g/L的氢氧化钾）检验方法依据：GB/T 3810.13-2016，检验结果：样品表面无可见变化； 以上各项投标人需提供带CMA和CNAS标志、带二维码防伪识别真假的省级及以上委托抽样检验的检测报告复印件，且需注明本次招标采购项目名称及编号并加盖受检单位公章，任意一条不具备则视为不满足该项。 ★3.耐化学药品、抗冲击、光泽弹性等指标满足如下各项要求： 1）耐化学药品（酒精、醋酸正戊酯、醋酸乙酯、家用氨水溶液（10%）、洗涤剂、柠檬酸（10%）、磷酸钠（5%）、尿素6%、醋、家用过氧化氢溶液（3%）、松节油）检验方法依据：JC/T908-2013附录F，标准要求：试样表面应无明显损伤，轻度损伤用600目砂纸轻擦即可除去，损伤程度应不影响板材的使用性，并易恢复至原状，检验结果：加盖玻璃表面皿试验后，无损伤；不加盖玻璃表面皿试验后，无损伤； 2）落球冲击检验方法依据：JC/T908-2013，标准要求：样品不破损， 检验结果：符合要求； 3）光泽度（60°）检验方法依据：GB/T13891-2008，检验结果≥88； 4）弹性限度（mm）检验方法依据：GB/T23266-2009/6.16；标准要求：不小于12，n=3,Ac=0,Re=1，检验结果：符合要求； 5）摩擦系数： （1）干法检验方法依据：GB/T4100-2015附录M，检验结果：≥0.64； （2）湿法检验方法依据：GB/T4100-2015附录M， 检验结果：≥0.62； 6）可溶性铅（mg/kg）检验方法依据：HJ297-2021，标准要求：≤15，检验结果：≤0.52； 7）可溶性镉（mg/kg）检验方法依据：HJ297-2021，标准要求：≤2，检验结果：≤0.03； 8）莫氏硬度检验方法依据：JC/T872-2019，检验结果：6； 9）抗急冷急热性检验方法依据：JC/T872-2019中6.4.3，标准要求：无裂纹，检验结果：符合要求； 10）重金属溶出量： （1）铅（Pb）（mg/kg）检验方法依据：GB18584-2001中5.2，标准要求：≤90，检验结果：未检出（<4）； （2）镉（Cd）（mg/kg）检验方法依据：GB18584-2001中5.2，标准要求：≤75，检验结果：未检出（<0.5）； （3）铬（Cr）（mg/kg）检验方法依据：GB18584-2001中5.2，标准要求：≤60，检验结果：未检出（<0.4）； （4）汞（Hg）（mg/kg）检验方法依据：GB18584-2001中5.2，标准要求：≤60，检验结果：未检出（<0.05）； 以上各项投标人需提供带CMA和CNAS标志、带二维码防伪识别真假的省级及以上委托抽样检验的检测报告复印件，且需注明本次招标采购项目名称及编号并加盖受检单位公章，任意一条不具备则视为不满足该项。 ★防滑性、放射性、抗菌抗病毒等相关指标满足如下各项要求： 1）防滑性（湿态静摩擦系数）检验方法依据：GB/T4100-2015，湿态，标准要求≥0.60，检验结果：≥0.61； 2）防滑性（湿态阻滑值） 检验方法依据：GB/T35153-2017附录A，湿态，标准要求≥35，检验结果≥52； 3）放射性： （1）内照射指数检验方法依据：GB6566-2010，标准要求：A类：≤1.0，检验结果：≤0.6； （2）外照射指数检验方法依据：GB6566-2010，标准要求：A类：≤1.3，检验结果：≤1.0； 4）理化性能要求 （1）耐光色牢度-实验室家具（级）检验方法依据：GB/T26696-2011，标准要求：≥4，检验结果：≥5级； （2）抗球冲击－实验室家具检验方法依据：GB/T26696-2011，标准要求：无裂纹或破损，检验结果：无裂纹或破损； （3）耐沸水－实验室家具（%）检验方法依据：GB/T26696-2011，标准要求：质量增加率：≤0.2；厚度增加率≤0.2，检验结果：质量增加率：≤0.1；厚度增加率≤0.1； （4）弯曲强度－实验室家具（MPa）检验方法依据：GB/T26696-2011，标准要求：≥30，检验结果：≥47.2； （5）弯曲弹性模量-实验室家具（MPa）检验方法依据：GB/T26696-2011，标准要求：≥5000，检验结果：≥6738.7； （6）耐高温－实验室家具（级）检验方法依据：GB/T26696-2011，标准要求：≥1级，检验结果：≥1级； 5）抗菌性能检测 （1）抗细菌率（抗菌率）-粘质沙雷伯氏菌（%）检验方法依据：JC/T 897-2014 ，标准要求：≥90，检验结果：≥99.81； （2）抗细菌率（抗菌率）－变化考克氏菌（变异库克菌）（%）检验方法依据：JC/T 897-2014，标准要求：≥90，检验结果：≥99.82； （3）抗细菌率（抗菌率）-恶臭假单胞菌（%）检验方法依据JC/T 897-2014，标准要求：≥90，检验结果：≥99.85； （4）抗细菌率（抗菌率）－耐甲氧西林金黄色葡萄球菌（%）检验方法依据：JC/T 897-2014，标准要求：≥90，检验结果≥99.84； （5）抗细菌率（抗菌率）-牙龈卟啉单胞菌（%）检验方法依据：JC/T897-2014，标准要求：≥90，检验结果：≥99.86； （6）抗细菌率（抗菌率）－嗜肺军团菌（%）检验方法依据：JC/T 897-2014，标准要求：≥90，检验结果：≥99.83； 6）抗病毒活性： （1）甲型流感病毒（H3N2）检验方法依据：BS ISO21702:2019，检验结果：抗病毒活性值：≥2.7、抗病毒率：≥93.2%； （2）人冠状病毒（HCoV-0C43）检验方法依据：BS ISO21702:2019，检验结果：抗病毒活性值：≥2.6、抗病毒率：≥92.9%； （3）人冠状病毒（HCoV-229E）检验方法依据：BS ISO21702:2019检验结果抗病毒活性值：≥2.5、抗病毒率：≥91.9%； （4）腺病毒（ADV41）检验方法依据:BS ISO21702:2019，检验结果：抗病毒活性值：≥2.5、抗病毒率：≥91.9%； 7）理化性能： （1）绝缘性能检验方法依据：GB/T21747-2008，标准要求：绝缘电阻≥1MΩ，检验结果：≥52.6MΩ； （2）抗电强度检验方法依据：GB/T21747-2008，标准要求：交流1000V，时间1min，应不出现飞弧与击穿，检验结果：符合要求； 以上各项投标人需提供带CMA和CNAS标志、带二维码防伪识别真假的省级及以上委托抽样检验的检测报告复印件，且需注明本次招标采购项目名称及编号并加盖受检单位公章，任意一条不具备则视为不满足该项。 ★抗老化、洛氏硬度等相关指标满足如下各项要求： 1）操作台台面理化性能－耐冷热循环：检验方法依据：GB/T 17657-1999中4.31，标准要求：无裂纹、鼓泡、起皱和无明显变色，检验结果：符合要求； 2）抗老化检验方法依据：GB/T26696-2011中6.16，标准要求:试件表面无开裂，光泽变化不大于±10%,检验结果:符合要求； 3）洛氏硬度，HRC检验方法依据:GB/T26696-2011中6.18 ,标准要求:≥80,检验结果:≥80； 4）显气孔率检验方法依据:GB/T 3810.3-2016,检验结果:≤0.32%； 5）表观相对密度检验方法依据:GB/T 3810.3-2016,检验结果:≥2.39； 6）不燃性能： （1）炉内温升△T（℃）检验方法依据:GB/T5464-2010,标准要求:A（A1）级：≤30,检验结果:≤1.4； （2）质量损失率△m（%） 检验方法依据:GB/T5464-2010,标准要求:A（A1）级：≤50,检验结果:≤0.6； （3）持续燃烧时间（s） 检验方法:依据GB/T5464-2010,标准要求:A(A1)级:tf=0,检验结果:0； 7）燃烧热值： （1）主要组分（瓷砖）(MJ/kg)检验方法依据:GB/T14402-2007，标准要求:A（A1）级：≤2.0，检验结果:0； （2）外部次要组分（釉面层）(MJ/kg)检验方法依据:GB/T14402-2007，标准要求:A（A1）级：≤2.0，检验结果:0； （3）整体制品(MJ/kg)检验方法依据:GB/T14402-2007，标准要求:A（A1）级：≤2.0，检验结果:0； 以上各项投标人需提供带CMA和CNAS标志、带二维码防伪识别真假的省级及以上委托抽样检验的检测报告复印件，且需注明本次招标采购项目名称及编号并加盖受检单位公章，任意一条不具备则视为不满足该项。 3、桌体采用流线型设计，支撑受力点合理布局，采用优质五金配件连接，不用胶水粘接，便于安装。外表面和内表面以可触及的隐蔽处，均无锐利的棱角、毛刺以及五金配件露出的锐利尖锐,所有接触人体的边棱均为倒圆角； 4、台身结构：新型塑铝结构，整体1180*570*760mm； 5、桌腿：采用工字型压铸铝一次成型，三段链接，材料表面经高压静电喷涂环氧树脂防护层，耐酸碱，耐腐蚀处理； 6、上腿规格：565*58*110mm，壁厚不小于2mm内部设有加强筋； 7、下腿规格：550*72*125mm，壁厚不小于2mm，配有M8*60mm的升降调节脚垫； 8、立柱：采用110×55mm，壁厚1.3mm，立柱两端内部有2个铸铝成型的螺丝链接位；内侧设有12*5mm的凹槽，使用锁拉扣链接桌体下横梁，调节方便，外侧设有装饰条。下横梁采用80*14.5mm目型铝型材制作壁厚1.2mm。前横梁采用29*27mm凹型铝型材制作壁厚1mm。中横梁采用29*31mm，D型铝型材制作壁厚1mm。后横梁：采用29*27mm，凹型铝型材制作壁厚1mm。材料表面经高压静电喷涂环氧树脂防护层，耐酸碱，耐腐蚀处理； 9、学生位设书包斗；书包斗:采用环保型ABS工程塑料一次性注塑成型。两个书包斗中间设有电源盒，方便使用。 | 112 | 张 |
| 14 | 实验凳 | 一、凳面： 1、材质：采用湛蓝色环保型ABS改性塑料一次性注塑成型； 2、尺寸：直径300mm； 3、表面防滑不发光。 二、脚钢架： 1、材质及形状：椭圆形无缝钢管； 2、尺寸:20×40×1.2mm； 3、全圆满焊接完成，结构牢固，经高温粉体烤漆处理，长时间使用也不会产生表面烤漆剥落现象； 4、脚垫材质：采用PP加耐磨纤维质塑料，实心倒勾式一体射出成型； 5、凳面可通过旋转螺杆来升降凳子高度,可调高度5cm。 | 224 | 张 |
| 15 | 多功能移动水槽台 | 1.规格尺寸：左右450*前后620*高度1070㎜。 2.水槽内部尺寸：360mm*290mm*260mm。 3.水槽整体：采用PP工程塑料一次性注塑成型，整体分为三段分别是滴水架、水槽上身、水槽下柜体，内部有安装固件结合，水槽面部下沉式构造，使废水无法沿着桌面侵蚀柜体，滴水架设安装水龙头,水槽台面设有紧急洗眼器与洗手液瓶的安装孔并配备了洗手液瓶，水槽前端设有凹形设计，方便操作者使用。 4.滴水架上有6根试管棒，滴水架两侧可以安装高低压学生电源。 5.水槽具有防止溢水功能，水槽内部设有一个水满到一定位置的时候，把水排到PP下水器进行排出，防止废水外溢。 6.废水防臭器：构建组合成型的防臭防倒流装置，注塑模具一次性成型组合件，防止废气与废水倒灌。 7.PP注塑成型自由转弯软管：采用PP材料注塑已形成形，吸塑PP软管节节可伸缩功能，规格1000任意伸缩长度，直径50mm。 8.水槽整体：PP材质，注塑模具一次成型，防锈、耐酸碱、防水、防潮。 9.滴水架检修门与下柜门：ABS材质，注塑一次性成型，滴水架检修门采用卡扣结构便于拆卸检修，下柜体门采用柜门挂锁结构。水槽台下面配有四个静音带刹车万向轮。 | 45 | 套 |
| 16 | 三联高低位龙头 | 三联(一高二低），采用实验室专用三联水嘴，陶瓷阀芯90°旋转，铜质表面烤漆处理，增强耐酸碱防腐蚀以及防锈性能，特制鹅颈管可360度旋转。 | 45 | 套 |
| 17 | 准备台 | 1、规格：2400*1200*780mm； 2、台面：12.7mm厚实芯理化板，台面具耐热、耐磨、耐撞击、耐酸碱、耐腐蚀、防水等功能。 3、桌体采用流线型设计，支撑受力点合理布局，采用优质五金配件连接，不用胶水粘接，便于安装。外表面和内表面以可触及的隐蔽处，均无锐利的棱角、毛刺以及五金配件露出的锐利尖锐,所有接触人体的边棱均为倒圆角。 4、台身结构：整体1180*570四张框架对拼，新型塑铝结构，整体1180*570*760mm。 5、桌腿：采用工字型压铸铝一次成型，三段链接，材料表面经高压静电喷涂环氧树脂防护层，耐酸碱，耐腐蚀处理。 6、上腿规格：565*58*110mm，壁厚不小于2mm内部设有加强筋。 7、下腿规格：550*72*125mm，壁厚不小于2mm，配有M8*60mm的升降调节脚垫。 8、立柱：采用110×55mm，壁厚1.3mm，立柱两端内部有2个铸铝成型的螺丝链接位；内侧设有12*5mm的凹槽，使用锁拉扣链接桌体下横梁，调节方便，外侧设有装饰条。下横梁采用80*14.5mm目型铝型材制作壁厚1.2mm。前横梁采用29*27mm凹型铝型材制作壁厚1mm。中横梁采用29*31mmD型铝型材制作壁厚1mm。后横梁：采用29*27mm，凹型铝型材制作壁厚1mm。材料表面经高压静电喷涂环氧树脂防护层，耐酸碱，耐腐蚀处理。 9、学生位设书包斗；书包斗:采用环保型ABS工程塑料一次性注塑成型。两个书包斗中间设有电源盒，方便使用。 | 3 | 套 |
| 18 | 仪器柜 | 1、规格：1000×500×2000mm； 2、柜体：侧板、顶底板采用改性PP材料模具一次成型，表面沙面和光面相结合处理，保证柜体之坚固及密封性，耐腐蚀性强，顶板.底板预留模具成型排风孔。底部镶嵌15mm*30*1.2mm钢制横梁，承重力强； 3、下柜柜门：内框采用改性PP材质模具一次成型，外嵌5mm厚钢化烤漆玻璃。上下拉手及三角对称五点固定，防止玻璃的松动或开合。伸缩式PP旋转门轴，四角圆弧倒角，内侧弧形圆边，配锁； 4、上柜柜门：内框采用改性PP材质模具一次成型，外嵌5mm厚钢化烤漆玻璃，中间烤漆镂空制作。上下拉手及三角对称五点固定，防止玻璃的松动或开合。伸缩式PP旋转门轴，四角圆弧倒角，内侧弧形圆边。配锁； 5、层板：上柜配置两块活动层板，下柜配置一块活动层板，层板全部采用改性PP材料模具一次成型，表面沙面和光面相结合处理，四周有阻水边，底部镶嵌两根15mm*30*1.2mm钢制横梁，承重力强。整体设计为活动式，可随意抽取放在合适的隔层，自由组合各层空间； 6、拉手：采用改性PP材料模具一次成型，直角梯形四周倒圆与柜门平行，开启方便； 7、门铰链：采用改性PP材料模具一次成型，伸缩式PP旋转门轴，永不生锈，耐腐蚀性好； 8、螺丝：不锈钢材质。 ★9、参照JY0001-2003《教学仪器设备产品的一般质量要求》标准，满足以下2项要求： 1）教学仪器设备产品的外观要造型美观、色彩协调、规整光洁。表面不应有明显的擦伤、划痕和碰撞的坑疤； 2）塑料件表面应平整清洁，不应有划痕、溶迹、缩迹，不应有气泡、烧粉和夹生，边缘不应有毛刺、变形、破边和凹凸不平，不应有明显的浇口飞边。且其检测结果均为与标准要求一致。 以上各项投标人需提供带CMA和CNAS标志、带二维码防伪识别真假的省级及以上委托抽样检验的检测报告复印件，且需注明本次招标采购项目名称及编号并加盖受检单位公章，任意一条不具备则视为不满足该项。 ★10、参照GB21027-2020《学生用品的安全通用要求》标准，可迁移元素mg/kg（锑、钡、铬、汞、砷、镉、铅、硒）其检测结果为塑料均未检出。投标人需提供带CMA和CNAS标志、带二维码防伪识别真假的省级及以上委托抽样检验的检测报告复印件，且需注明本次招标采购项目名称及编号并加盖受检单位公章。 ★11、参照GB18584-2001《室内装饰装修材料木家具中有害物质限量》标准，满足甲醛释放量检测结果0.8（技术标准要求≤1.5mg/L）。投标人需提供带CMA和CNAS标志、带二维码防伪识别真假的省级及以上委托抽样检验的检测报告复印件，且需注明本次招标采购项目名称及编号并加盖受检单位公章。 | 44 | 个 |
| 19 | 仪器车 | 整体尺寸；800*500*1100mm，框架采用直径25mm不锈钢圆管，托盘采用1mm厚的不锈钢板，折成750*500*50mm托盘，配有万向轮4个。 | 6 | 个 |
| 20 | 水槽柜 | 1、柜体规格:595×400×790mm； 2、榫卯连接结构并合理布局加强筋，安装时不用胶水粘结，使用产品自身力量相互连接，产品不变形，不扭曲；用M6螺丝固定； 3、前门规格：510*365mm，主体壁厚不小于2mm背面设有厚2mm、高度不低于4.5mm的加强筋横6根竖6根； 4、前门带内凹式塑料扣手，门与整体水柜不用铰链连接，直接采用内嵌式组装。柜子整体采用环保型ABS工程塑料注塑成型； 5、水槽规格：595*400*300mm，水槽采用环保型PP材料一次性注塑成型，耐强酸碱<80度有机溶剂并耐150度以下高温，壁厚3.5mm； 6、侧板规格495*550*30mm，左右侧板一致、主体壁厚不小于2.5mm、背面设有厚2mm、高度不低于5.5mm的加强筋横4根竖4根。 | 2 | 个 |
| 21 | 三联水嘴 | 1、鹅颈式实验室专用优质化验水嘴：要求防酸碱、防锈、防虹吸、防阻塞，表面环氧树脂喷涂； 2、出水嘴为铜质瓷芯，高头，便于多用途使用，可拆卸清洗阻塞。出水嘴可拆卸，内有成型螺纹，可方便连接循环等特殊用水水管。 | 2 | 套 |
| 22 | 洗眼器 | 1、洗眼喷头要求：采用不助燃PC材质模铸一体成形制作； 2、具有过滤泡棉及防尘功能，上面防尘盖平常可防尘，使用时可随时被水冲开，并降低突然打开时短暂的高水压，避免冲伤眼睛。 | 32 | 套 |
| 23 | 毒害品储存柜 | 1、规格：900×500×1840mm；柜体为橙色并配套标识。 2、柜整体为两层构造，壳体全部采用1.2mm优质冷轧钢板，柜底采用2.0mm冷轧钢板，柜体内胆采用pp板，柜底配有可调风阀； 3、柜体的底板中部有直径为10mm的漏液孔，柜体底部设有高度为160mm的黄沙挡板，最下层留有120mm厚的黄沙填埋腔，柜底装有4个移动钢轮，前轮后有2个手动调节螺杆，柜中有3个三层阶梯式活动隔板并附有pp板； 4、下层隔板边沿镶有护栏，护栏中间嵌有红黄蓝警示标志，柜子顶部中间带有风机出风口，电源电压220V，控制开关位于柜体右上角，柜门上安装有电子密码锁和机械锁（双锁结构）； 5、防火，防盗，防腐蚀。 ★6、依据GB24820-2009《实验室家具通用技术条件》标准，满足以下5项要求： 1）外形尺寸偏差及形状位置公差：①形状位置公差：A、台面、正视面板翘曲度，检验结果≤0.3mm（技术要求≤3.0mm）。B、台面、正视面板平整度，检验结果为0.1mm（技术要求≤0.2mm）。C、底脚平稳性，检验结果≤0.5mm（技术要求≤1.0mm）。D、1.柜体邻边垂直度-正视面板，长度差，检验结果≤2mm（技术要求≤3mm）。E、2.柜体邻边垂直度-正视面板，对边长度差，检验结果≤1mm（技术要求≤2mm）。F、1.柜体邻边垂直度-正视框架，检验结果≤2mm（技术要求≤3mm）。G、2.柜体邻边垂直度-正视框架，检验结果≤1mm（技术要求≤2mm）。H、位差度：门与框架、门与门相邻表面间的距离偏差，检验结果≤0.6mm（技术要求≤2.0mm）。I、分缝：所有分缝，检测结果≤1.6mm（技术要求≤2.0mm）； 2）木工及外观要求：①金属件外观：A、1.焊接件：焊接处应无脱焊、虚焊、焊穿、错位，检验结果为无脱焊、虚焊、焊穿、错位。B、2.焊接件：焊接处应无夹渣、气孔、焊瘤、焊丝头、咬边、飞溅，检验结果为无夹渣、气孔、焊丝头、飞溅。C、3.焊接件：焊疤表面波纹应均匀、高低之差应不大于1mm，检验结果波纹均匀、高低之差≤0.24mm。D、冲压件：冲压件应无脱层、裂缝，检验结果为无脱层、裂缝。E、1.喷涂层：涂层应无漏喷、锈蚀，检验结果为无漏喷、锈蚀。F、2.喷涂层：涂层应光滑均匀，色泽一致，应无流挂、疙瘩、皱皮、飞漆等缺陷，检验结果为光滑均匀，色泽一致，无皱皮、飞漆等； 3）安全性要求：与人体接触的零部件不应有毛刺、刃口、尖锐的棱角和端头，检验结果为无毛刺、刃口、尖锐棱角和端头； 4）储物柜力学性能：①搁板稳定性试验：A、水平力≥搁板重量的50%；空载搁板应安全不脱落，检验结果为安全不脱落或无脱落。B、垂直力100N；空载搁板不应倾翻，检验结果为无倾翻。②搁板弯曲试验：加载时，搁板挠度≤跨距/200（4.05mm），卸载后，搁板挠度≤跨距/1000（0.81mm）。a.零、部件是否断裂或豁裂；b.用手揿压某些应为牢固的部件，出现是否永久性松动；c.零、部件是否出现严重影响使用功能的磨损或变形；d.五金连接件是否出现松动；e.活动部件（包括门夹装置）的开关是否灵便。检验结果加载时搁板挠度≤2.32mm，卸载后搁板挠度≤0.33mm，无损坏。③拉门强度试验，检验结果为无损坏。④拉门水平静载荷试验，检验结果为无损坏。⑤拉门猛开试验，检验结果为无损坏。⑥拉门耐久性试验，检验结果为无损坏； 5）操作台柜体及储物柜表面理化性能：①金属喷漆（塑）涂层：A、硬度≥H，检验结果为3H。B、冲击强度：无剥落、裂纹、皱纹，检验结果为无剥落、裂纹、皱纹。C、耐腐蚀：不低于7级，检验结果为10级。 以上各项投标人需提供带CMA和CNAS标志、带二维码防伪识别真假的省级及以上委托抽样检验的检测报告复印件，且需注明本次招标采购项目名称及编号并加盖受检单位公章，任意一条不具备则视为不满足该项。 | 2 | 个 |
| 24 | 易燃品储存柜 | 1、规格：900×500×1840mm；柜体为红色并配套标识。 2、柜整体为两层构造，壳体全部采用1.2mm优质冷轧钢板，柜底采用2.0mm冷轧钢板，柜体内胆采用pp板，柜底配有可调风阀； 3、柜体的底板中部有直径为10mm的漏液孔，柜体底部设有高度为160mm的黄沙挡板，最下层留有120mm厚的黄沙填埋腔，柜底装有4个移动钢轮，前轮后有2个手动调节螺杆，柜中有3个三层阶梯式活动隔板并附有pp板； 4、下层隔板边沿镶有护栏，护栏中间嵌有红黄蓝警示标志，柜子顶部中间带有风机出风口，电源电压220V，控制开关位于柜体右上角，柜门上安装有电子密码锁和机械锁（双锁结构）； 5、防火，防盗，防腐蚀。 ★6、依据GB24820-2009《实验室家具通用技术条件》标准，满足以下5项要求： 1）外形尺寸偏差及形状位置公差：①形状位置公差：A、台面、正视面板翘曲度，检验结果≤0.3mm（技术要求≤3.0mm）。B、台面、正视面板平整度，检验结果为0.1mm（技术要求≤0.2mm）。C、底脚平稳性，检验结果≤0.5mm（技术要求≤1.0mm）。D、1.柜体邻边垂直度-正视面板，长度差，检验结果≤2mm（技术要求≤3mm）。E、2.柜体邻边垂直度-正视面板，对边长度差，检验结果为0mm（技术要求≤2mm）。F、1.柜体邻边垂直度-正视框架，检验结果≤2mm（技术要求≤3mm）。G、2.柜体邻边垂直度-正视框架，检验结果≤1mm（技术要求≤2mm）。H、位差度：门与框架、门与门相邻表面间的距离偏差，检验结果≤0.7mm（技术要求≤2.0mm）。I、分缝：所有分缝，检测结果≤1.5mm（技术要求≤2.0mm）； 2）木工及外观要求：①金属件外观：A、1.焊接件：焊接处应无脱焊、虚焊、焊穿、错位，检验结果为无脱焊、虚焊、焊穿、错位。B、2.焊接件：焊接处应无夹渣、气孔、焊瘤、焊丝头、咬边、飞溅，检验结果为无夹渣、气孔、焊瘤、焊丝头、咬边、飞溅。C、3.焊接件：焊疤表面波纹应均匀、高低之差应不大于1mm，检验结果波纹均匀、高低之差≤0.32mm。D、冲压件：冲压件应无脱层、裂缝，检验结果为无脱层、裂缝。E、1.喷涂层：涂层应无漏喷、锈蚀，检验结果为无漏喷、锈蚀。F、2.喷涂层：涂层应光滑均匀，色泽一致，应无流挂、疙瘩、皱皮、飞漆等缺陷，检验结果为光滑均匀，色泽一致，无流挂、疙瘩、皱皮、飞漆等缺陷； 3）安全性要求：与人体接触的零部件不应有毛刺、刃口、尖锐的棱角和端头，检验结果为无毛刺、刃口、棱角； 4）储物柜力学性能：①搁板稳定性试验：A、水平力≥搁板重量的50%；空载搁板应安全不脱落，检验结果为安全无脱落。B、垂直力100N；空载搁板不应倾翻，检验结果为无倾翻。②搁板弯曲试验：加载时，搁板挠度≤跨距/200（4.05mm），卸载后，搁板挠度≤跨距/1000（0.81mm）。a.零、部件是否断裂或豁裂；b.用手揿压某些应为牢固的部件，出现是否永久性松动；c.零、部件是否出现严重影响使用功能的磨损或变形；d.五金连接件是否出现松动；e.活动部件（包括门夹装置）的开关是否灵便。检验结果加载时，搁板挠度≤2.28mm，卸载后，搁板挠度≤0.34mm，无损坏。③拉门强度试验，检验结果为无损坏。④拉门水平静载荷试验，检验结果为无损坏。⑤拉门猛开试验，检验结果为无损坏。⑥拉门耐久性试验，检验结果为无损坏； 5）操作台柜体及储物柜表面理化性能：①金属喷漆（塑）涂层：A、硬度≥H，检验结果为3H。B、冲击强度：无剥落、裂纹、皱纹，检验结果为无剥落、裂纹、皱纹。C、耐腐蚀：不低于7级，检验结果为10级。 以上各项投标人需提供带CMA和CNAS标志、带二维码防伪识别真假的省级及以上委托抽样检验的检测报告复印件，且需注明本次招标采购项目名称及编号并加盖受检单位公章，任意一条不具备则视为不满足该项。 | 2 | 个 |
| 25 | 药品柜 | 1、规格：1000×500×2000mm； 2、柜体：侧板、顶底板采用改性PP材料模具一次成型，表面沙面和光面相结合处理，保证柜体之坚固及密封性，耐腐蚀性强，顶板、底板预留模具成型排风孔。底部镶嵌15mm*30*1.2mm钢制横梁，承重力强； 3、下柜柜门：内框采用改性PP材质模具一次成型，外嵌5mm厚钢化烤漆玻璃。上下拉手及三角对称五点固定，防止玻璃的松动或开合。伸缩式PP旋转门轴，四角圆弧倒角，内侧弧形圆边，配锁； 4、上柜柜门：内框采用改性PP材质模具一次成型，外嵌5mm厚钢化烤漆玻璃，中间烤漆镂空制作。上下拉手及三角对称五点固定，防止玻璃的松动或开合。伸缩式PP旋转门轴，四角圆弧倒角，内侧弧形圆边。配锁； 5、层板：上柜为阶梯式，下柜配置一块活动层板，层板全部采用改性PP材料模具一次成型，表面沙面和光面相结合处理，四周有阻水边，底部镶嵌两根15mm*30*1.2mm钢制横梁，承重力强。整体设计为活动式，可随意抽取放在合适的隔层，自由组合各层空间； 6、拉手：采用改性PP材料模具一次成型，直角梯形四周倒圆与柜门平行，开启方便； 7、门铰链：采用改性PP材料模具一次成型，伸缩式PP旋转门轴，永不生锈，耐腐蚀性好； 8、螺丝：不锈钢材质。 | 13 | 个 |
| 26 | 通风橱 | 1、规格：1200*850*2350mm； 2、外壳：外壳采用1.2mm优质冷轧钢板，酸洗磷化处理后阿克苏环氧树脂粉末高温烘烤固化。附着力高、表面硬度耐腐蚀性极强，外形美观； 3、台面：采用12.7耐腐蚀实芯理化板台面； 4、内胆：采用6MM抗倍特板内衬.耐蚀.耐高温。设有可拆卸维修孔，便于维修电路、水路、气路； 5、日光灯：日光灯隐藏于顶板上，不与通风柜内气流接触，易更换。采用30W日光灯1支，并设有5mm钢化玻璃； 6、玻璃门拉手：采用铝合金一次成行； 7、电源：采用实验室专用防水多功能10A插座2只，16A2只； 8、窗口：铝型材配塑料型材边框，采用1块6mm钢化玻璃，采用无段平衡装置，可上下移动，自由调节； 9、调整脚说明：采用直径φ12mm注塑调整脚，防震.防潮.耐腐蚀，可根据室内地坪适当调整柜体高度，最大调节为0-30mm； 10、集气罩说明：采用PP材质，一次成行； 11、控制开关说明：智能液晶控制开关，集中控制整个电路系统； 12、工艺说明：所有钢板焊接经打磨平整阿克苏若贝尔环氧树脂粉喷涂后，目视平整无焊点，在柜体右侧板设维修孔； 13、三段式导流板，使不同密度的有害气体分别从不同的段区排出。 | 1 | 套 |
| 27 | 冰箱 | 一级节能变频风冷无霜冰箱 | 1 | 个 |
| 28 | 光照箱 | 外形尺寸：171.5*51.5*46.5cm；容积250L；光照强度：0-12000LX，分级可调。 | 1 | 个 |
| 29 | 培养箱 | 恒温培养箱 室温+5℃～60℃，±1℃，≥80L | 1 | 个 |
| 30 | 多功能吊塔电源 | 1、学生电源采用耐磨、耐腐蚀、耐高温的PC亮光薄膜面板，控制采用功能按钮，数字键盘输入，可以随意设置电压，准确、快捷，操作界面规格：≥175×189㎜生产工艺采用模块化组合。 2、 双界面操作，规格：≥175×189㎜，采用耐磨、耐腐蚀、耐高温,耐冲击的2.7㎜厚PC板材极光切割触摸面板工艺制造，界面上有交直流电源切换键、复位键、电压控制键、信息显示模块、交直流输出接线插口，二组国标五孔220V市电插座，保险过载保护。 3、电路板采用贴片元件生产技术，微电脑控制，交直流输出：直流稳压输出：0-16V，额定电流2A；16-30V，额定电流1A。最小调节单元0.1V。交流电压输出：0~18V，额定电流2A；18V-30V，额定电流1A。最小调节单元1V。交直流电源具有过载保护智能检测功能，设置“过载”图标提示。采用按钮复位功能免除反复过载冲击负载。学生高压电源可接收主控电源发送的锁定信号，学生接收老师输送的设定电源电压，教师锁定时，学生自己无法操作，这样可避免学生的误操作。老师端可以分组或独立控制。 4、拓展部分，设有保险模块、急停装置模块、二组485网络模块接口。 5、学生信息显示屏，采用大于4寸的LCD屏，显示温度，湿度，电压，电流值，开关状态等信息。 | 56 | 套 |
| 31 | 硬盘录像机 | 1、8盘位，视频接入路数64，网络输入带宽320Mbps,可接驳符合ONVIF、RTSP标准的众多主流厂商网络摄像机； 2、支持接入H.265、Smart265、H.264、Smart264视频编码码流； 3、解码性能强劲，最大支持12路1080P解码（开启SVC增强模式后，可提升至16路1080P解码）； 4、支持800万像素高清网络视频的预览、存储与回放； 5、支持HDMI与VGA同/异源输出，HDMI最大支持4K超高清显示输出，VGA支持1080P高清显示输出； 6、自带8个SATA接口，最大支持满配10T硬盘； 7、支持IP设备集中管理，包括IP设备一键添加、参数配置、批量升级、导入/导出等； 8、最大支持16路本地同步回放； 9、针对人、车及事件类型，支持快速回放与检索功能，大幅提升录像回放和检索效率； 10、支持云服务，通过APP可实现手机远程预览/回放/配置； | 1 | 套 |
| 32 | POE汇集器 | 24 个百兆 PoE 电口，1 个千兆电口，1 个千兆光电复用口，230W，桌面式、壁挂式、和机架式，二层非网管 | 1 | 台 |
| 33 | 枪机摄像头 | 1、400万 最高分辨率可达2560 × 1440 @25 fps 2、支持SmartIR，防止夜间红外过曝 3、支持背光补偿，强光抑制，3D数字降噪，数字宽动态，适应不同使用环境 4、支持开放型网络视频接口，ISAPI，SDK，GB28181协议 5、1个内置麦克风 6、智能补光，支持白光/红外双补光，红外光最远可达30 m，白光最远可达30 m 7、符合IP67防尘防水设计，可靠性高 | 16 | 套 |
| 34 | 防爆枪机摄像头 | 1、400万像素防爆摄像头 2、智能检测事件：区域入侵侦测（目标触发报警后支持单次报警），越界侦测，进入区域侦测，离开区域侦测，物品遗留侦测，物品拿取侦测，徘徊侦测，快速运动侦测，场景变更侦测 3、智能编码：支持低码率、低延时、ROI感兴趣区域增强编码、SVC自适应编码技术，支持Smart265编码，可根据场景情况自适应调整码率分配，有效节省存储成本 4、最高分辨率可达2560 × 1440 @25 fps 5、支持旋转模式，增加纵向狭长环境下监控区域 6、支持H.265/H.264/MJPEG视频压缩算法，支持多级别视频质量配置、编码复杂度设置 7、码流平滑设置，适应不同场景下对图像质量、流畅性的不同要求 8、支持120 dB宽动态，适合逆光环境监控 9、支持GBK字库，支持更多汉字及生僻字叠加，支持OSD颜色自选 10、采用高效暖白光灯，使用寿命长，照射距离最远可达20 m 11、全彩，支持日夜两套参数独立配置 | 2 | 套 |
| 35 | 光纤收发器 | 5KM千兆光纤收发器 | 1 | 对 |
| 36 | 墙壁机柜 | 壁挂机柜 550X400X300 | 4 | 台 |
| 37 | 线路汇集器 | 16 个百兆 PoE 电口，1 个千兆电口，1 个千兆光电复用口，130W，桌面式、壁挂式和机架式，二层非网管 | 3 | 台 |
| 38 | 半圆摄像头 | 1、传感器类型：1/2.7" Progressive Scan CMOS 2、最低照度：彩色：0.005 Lux 3、快门：1/3 s~1/100,000 s，数字宽动态，ICR红外滤片式 4、调节角度：水平：0°~360°，垂直：0°~75°，旋转：0°~360° 5、焦距&视场角：2.8 mm，水平视场角：94°，垂直视场角：49°，对角视场角：114° 4 mm，水平视场角：70°，垂直视场角：35°，对角视场角：85° 6 mm，水平视场角：46°，垂直视场角：24°，对角视场角：54° 8 mm，水平视场角：43°，垂直视场角：24°，对角视场角：50° 6、镜头接口尺寸：M12，最大光圈数：F1.6 7、补光灯类型：智能补光，可切换白光灯、红外灯，补光距离：红外光最远可达30 m，白光最远可达20 m 8、最大分辨率：2560 × 1440 9、主码流帧率分辨率：50 Hz：25 fps（2560 × 1440，1920 × 1080，1280 × 720）子码流帧率分辨率：50 Hz：25 fps（1280 × 720，640 × 480，640 × 360） 10、视频压缩标准：主码流：H.265/H.264，子码流：H.265/H.264 11、图像设置：镜像，饱和度，亮度，对比度，锐度，AGC，白平衡，日夜转换模式：白天，夜晚，自动，定时切换 12、图像增强：背光补偿，强光抑制，3D数字降噪 13、1个RJ45 10 M/100 M自适应以太网口，内置1个麦克风 14、存储温湿度：-30 ℃~60 ℃，湿度小于95%（无凝结），启动及工作温湿度：-30 ℃~60 ℃，湿度小于95%（无凝结） 15、供电方式：DC：12 V ± 25%，支持防反接保护，PoE：IEEE 802.3af，Class 3 | 33 | 套 |
| 39 | 电源汇集器 | 1、通讯控制单元：由通讯总线接收总控单元的各种命令，来执行各种动作。 2、摇臂控制单元：采用闭环控制由上、下限检测开关控制。 3、低压供电单元：直流电源采用硬件，软件双重保护。交流电源采用隔离检测保护电路， 4、高压供电单元：漏电保护，急停停止电路。 5、照明控制单元：远程开启关闭， 6、内置独立140VA隔离电源变压器，分组控制学生端低压输出，带分组接线口。 7、状态指示单元：各种状态指示，便于安装调试，维修。 | 56 | 套 |
| 40 | 风机 | 6#离心风机 5.5KW，转速 1450r/min，流量 10602-21204M3/h，全压 1150-748Pa，噪声符合国家标准,风机外壳和叶轮均采用模具一次成型。配橡胶减震器用于消除专用通风机引起的震动，配防雨帽，PP材质，主要用于对专用通风机的防护。 | 2 | 套 |
| 小计 |  |  |  |  |
| 二、实验平台系统软件搭建服务 |  |  |  |  |
| 1 | 物理组吊装专用系统服务 | 1、整体外腔体，规格：≥1520×680×260mm；，采用铝合金塑料材料，表面光滑，环保无毒、生产工业采取四面模块化组合，模块化安装、安装简单、维修更换便捷。 2、顶装固定支架护罩：规格≥1200×360×115mm采用厚度1mm；SPCC冷轧钢板经激光切割、数控冲压、数控折弯成型，表面经环氧树脂粉末静电喷涂、高温固化处理，耐腐蚀。 3、顶装摇臂动力装置：顶装摇臂动力装置系统控制接收信号为远程智能手动和触摸远程无线操作功能，动力选用了优良的超静音安全低压直流24V低压电机动力，摇臂连接座采用优质铝合金模具压铸经CNC加工成型，动力装置和主体结构模块化组合，安装维护便捷，运行无噪音。升降摇臂椭圆柱材质采用铝合金材料，表面和管内工艺经环氧树脂粉末静电喷涂、高温固化处理，耐腐蚀，规格φ70*50mm；壁厚1.5mm；长度700mm。不使用时收于吊装内，老师授课时不挡学生视线。 4、多功能电源模块：多功能电源模块外壳体采用阻燃级ABS塑料原料模具注塑一次性加工成型，规格：175mm×189mm×10mm，生产工艺采用模块化组合，模块内部采用双舱体设计，保证设备安全可靠性预留多个供应系统安装位置可适应不同教学实验要求。 双界面操作，采用耐磨、耐腐蚀、耐高温,耐冲击的2.7mm厚PC板材极光切割触摸面板工艺制造，界面上有交直流电源切换键、复位键、电压控制键、信息显示模块、交直流输出接线插口，二组国标五孔220V市电插座，保险过载保护。电路板采用贴片元件生产技术，微电脑控制，交直流输出：直流稳压输出：0-16V，额定电流2A；16-30V，额定电流1A。最小调节单元0.1V。交流电压输出：0~18V，额定电流2A；18V-30V，额定电流1A。最小调节单元1V。交直流电源具有过载保护智能检测功能，设置“过载”图标提示。 5、急停控制装置：1套，金属急停开关；规格：蘑菇按键头φ31mm,材料铝氧化红色，带“LANBOO急停”标志。 6、供电线路模,1套：电源线采用2.5m²全铜多芯线，电线进行系统布线；模块化设计，每组模块间采用活接式连接，方便安装、检修。信号屏蔽线采用集数化设计，电线进行系统布线每组模块间采用活接式连接，方便安装、故障排除、检修。 7、智能照明控制装置：智能照明灯光模块；每组内置2条功率24V标准LED灯带，外罩由铝合金挤压型材，表面经环氧树脂粉末喷涂高温固化处理。灯板采用2.0mm厚PC光扩散板，扩大了发光面，使光线变的柔和，达到匀光而又透光，同时满足各种雾度值和透光率的需求。在保证高透光率，降低光衰的情况下，有着良好的光源遮蔽性效果，符合视觉工效学原则及室内工作场所照明。模块化安装，维修便捷。所有灯光模组由独立控制软件系统控制。 | 1 | 套 |
| 2 | 化学组吊装专用系统服务 | 1、整体外腔体，规格：≥1520×680×260mm；，采用铝合金塑料材料，表面光滑，环保无毒、生产工业采取四面模块化组合，模块化安装、安装简单、维修更换便捷。 2、顶装固定支架护罩：规格≥1200×360×115mm采用厚度1mm；SPCC冷轧钢板经激光切割、数控冲压、数控折弯成型，表面经环氧树脂粉末静电喷涂、高温固化处理，耐腐蚀。 3、万向吸风罩分三段组成，集成于吊装箱体一侧，随摇臂一起升降，实验需要时可进行三节拉出，不使用时收起。吸风罩外管采用高强度铝合金挤出材质，表面经环氧树脂粉末静电喷涂高温固化处理，防酸防碱耐腐蚀。规格尺寸第一节外管直径100mm长520mm,第二节外管直径72mm长46mm,第三节采用PE材质定向风管外径58mm长度53mm,随意弯曲定位。吸风罩三节拉出最大长度1450mm,收回时600mm。风管摆臂自带自锁结构，使用时向左旋转90解锁滑出，使用完毕时向上推到底向右旋转90度锁住。伞形吸风罩喇叭口采用进口硅胶制作，无毒环保，耐火耐酸耐碱，不易老化，喇叭口直径160mm高度75mm。 4、顶装摇臂动力装置：顶装摇臂动力装置系统控制接收信号为远程智能手动和触摸远程无线操作功能，动力选用了优良的超静音安全低压直流24V低压电机动力，摇臂连接座采用优质铝合金模具压铸经CNC加工成型，动力装置和主体结构模块化组合，安装维护便捷，运行无噪音。升降摇臂椭圆柱材质采用铝合金材料，管内水电隔离设计，表面和管内工艺经环氧树脂粉末静电喷涂、高温固化处理，耐腐蚀，规格φ70*50mm；壁厚1.5mm；长度700mm。集成于吊装一体内，随摇臂面板一起升降，在实验需要时可和通风吸风罩模块进行一起降下，不使用时一起收于吊装内，老师授课时不挡学生视线。 5、多功能电源模块：多功能电源模块外壳体采用阻燃级ABS塑料原料模具注塑一次性加工成型，规格：175mm×189mm×10mm，生产工艺采用模块化组合，模块内部采用双舱体设计，水电隔离设计，防水功能，相互不干扰，保证设备安全可靠性预留多个供应系统安装位置可适应不同教学实验要求。 双界面操作，采用耐磨、耐腐蚀、耐高温,耐冲击的2.7mm厚PC板材极光切割触摸面板工艺制造，界面上有交直流电源切换键、复位键、电压控制键、信息显示模块、交直流输出接线插口，二组国标五孔220V市电插座，保险过载保护。电路板采用贴片元件生产技术，微电脑控制，交直流输出：直流稳压输出：0-16V，额定电流2A；16-30V，额定电流1A。最小调节单元0.1V。交流电压输出：0~18V，额定电流2A；18V-30V，额定电流1A。最小调节单元1V。交直流电源具有过载保护智能检测功能，设置“过载”图标提示。 6、急停控制装置：1套，金属急停开关；规格：蘑菇按键头φ31mm,材料铝氧化红色，带“LANBOO急停”标志。 7、供电线路模,1套：电源线采用2.5m²全铜多芯线，电线进行系统布线；模块化设计，每组模块间采用活接式连接，方便安装、检修。信号屏蔽线采用集数化设计，电线进行系统布线每组模块间采用活接式连接，方便安装、故障排除、检修。 8、智能照明控制装置：智能照明灯光模块；每组内置2条功率24V标准LED灯带，外罩由铝合金挤压型材，表面经环氧树脂粉末喷涂高温固化处理。灯板采用2.0mm厚PC光扩散板，扩大了发光面，使光线变的柔和，达到匀光而又透光，同时满足各种雾度值和透光率的需求。在保证高透光率，降低光衰的情况下，有着良好的光源遮蔽性效果，符合视觉工效学原则及室内工作场所照明。模块化安装，维修便捷。所有灯光模组由独立控制软件系统控制。 9、自动给水系统自动排水模块1组、水模拟量控制器1组、电源控制器1套、自动保护系统1组。所有排水由智能化控制系统集中控制，三联高低位龙头处设置排水接口，接口与水槽柜采用优质硅胶软管（具有防酸、防碱、耐腐蚀功能）连接，接口均采用自动锁紧插拔式连接方式（拔掉时没有污水流出），用时接上，不用时可收起。当水槽柜量达到一定值时系统自动排水、污水经过连接管排至顶部排水管总管后流出，当水槽柜污水排净后排水系统自动关闭。控制系统设置一键排空功能，可一键将管道内所有的污水排空。 | 2 | 套 |
| 3 | 生物组吊装专用系统服务 | 1、整体外腔体，规格：≥1520×680×260mm；，采用铝合金塑料材料，表面光滑，环保无毒、生产工业采取四面模块化组合，模块化安装、安装简单、维修更换便捷。 2、顶装固定支架护罩：规格≥1200×360×115mm采用厚度1mm；SPCC冷轧钢板经激光切割、数控冲压、数控折弯成型，表面经环氧树脂粉末静电喷涂、高温固化处理，耐腐蚀。 3、顶装摇臂动力装置：顶装摇臂动力装置系统控制接收信号为远程智能手动和触摸远程无线操作功能，动力选用了优良的超静音安全低压直流24V低压电机动力，摇臂连接座采用优质铝合金模具压铸经CNC加工成型，动力装置和主体结构模块化组合，安装维护便捷，运行无噪音。升降摇臂椭圆柱材质采用铝合金材料，管内水电隔离设计，表面和管内工艺经环氧树脂粉末静电喷涂、高温固化处理，耐腐蚀，规格φ70*50mm；壁厚1.5mm；长度700mm。不使用时一起收于吊装内，老师授课时不挡学生视线。 4、多功能电源模块：多功能电源模块外壳体采用阻燃级ABS塑料原料模具注塑一次性加工成型，规格：175mm×189mm×10mm，生产工艺采用模块化组合，模块内部采用双舱体设计，水电隔离设计，防水功能，相互不干扰，保证设备安全可靠性预留多个供应系统安装位置可适应不同教学实验要求。 双界面操作，采用耐磨、耐腐蚀、耐高温,耐冲击的2.7mm厚PC板材极光切割触摸面板工艺制造，界面上有交直流电源切换键、复位键、电压控制键、信息显示模块、交直流输出接线插口，二组国标五孔220V市电插座，保险过载保护。电路板采用贴片元件生产技术，微电脑控制，交直流输出：直流稳压输出：0-16V，额定电流2A；16-30V，额定电流1A。最小调节单元0.1V。交流电压输出：0~18V，额定电流2A；18V-30V，额定电流1A。最小调节单元1V。交直流电源具有过载保护智能检测功能，设置“过载”图标提示。 5、急停控制装置：1套，金属急停开关；规格：蘑菇按键头φ31mm,材料铝氧化红色，带“LANBOO急停”标志。 6、供电线路模,1套：电源线采用2.5m²全铜多芯线，电线进行系统布线；模块化设计，每组模块间采用活接式连接，方便安装、检修。信号屏蔽线采用集数化设计，电线进行系统布线每组模块间采用活接式连接，方便安装、故障排除、检修。 7、智能照明控制装置：智能照明灯光模块；每组内置2条功率24V标准LED灯带，外罩由铝合金挤压型材，表面经环氧树脂粉末喷涂高温固化处理。灯板采用2.0mm厚PC光扩散板，扩大了发光面，使光线变的柔和，达到匀光而又透光，同时满足各种雾度值和透光率的需求。在保证高透光率，降低光衰的情况下，有着良好的光源遮蔽性效果，符合视觉工效学原则及室内工作场所照明。模块化安装，维修便捷。所有灯光模组由独立控制软件系统控制。 8、自动给水系统自动排水模块1组、水模拟量控制器1组、电源控制器1套、自动保护系统1组。所有排水由智能化控制系统集中控制，三联高低位龙头处设置排水接口，接口与水槽柜采用优质硅胶软管（具有防酸、防碱、耐腐蚀功能）连接，接口均采用自动锁紧插拔式连接方式（拔掉时没有污水流出），用时接上，不用时可收起。当水槽柜量达到一定值时系统自动排水、污水经过连接管排至顶部排水管总管后流出，当水槽柜污水排净后排水系统自动关闭。控制系统设置一键排空功能，可一键将管道内所有的污水排空。 | 1 | 套 |
| 4 | 学生端分组控制系统服务 | 可以对学生端模块的电源控制系统、照明控制系统、智能摇臂控制系统经行独立分组控制，实现全选、反选、单选功能 | 4 | 套 |
| 5 | app吊装控制系统服务 | 1、APP登入有网络注册功能，注册后登入系统操作，使用者忘记密码方便找回，同时方便升级系统，带来新的体验。 2、能使用APP能控制总电源关闭； 3、APP能显示当前温度、相对湿度及当前时间； 4、使用APP能控制学生低压电源的交流电压，且电压值为实测值。如APP给学生交流3V，学生电源电压实测电压为3V； 5、使用APP同时控制电光源开启与关闭，同时可以扩展功能（监控布防、空调控制等等） | 4 | 套 |
| 6 | 温湿度空气质量监视系统服务 | 内置精密度传感装置，实时监测空气质里，具有CO2、甲醛、 TVOCPI2，、PT10颗粒物、温度、湿度可对环境进行实时全面的检测，提示教室当前的环境是否处在安全的教学环境中。 | 4 | 套 |
| 7 | 智能摇臂升降系统服务 | 1、顶装摇臂动力装置系统控制接收信号为远程智能手动和触摸远程无线操作功能，动力选用了优良的超静音安全低压直流24V低压电机动力. 2、摇臂连接座采用优质铝合金模具压铸经CNC加工成型，动力装置和主体结构模块化组合，安装维护便捷，运行无噪音。 3、升降摇臂椭圆柱采用铝合金材料，表面和管内工艺经环氧树脂粉末静电喷涂、高温固化处理，耐腐蚀，规格Ф70*50mm；壁厚1.5mm；长度700mm。集成于吊装一体内，随摇臂面板一起升降，不使用时收于吊装内，老师授课时不挡学生视线。 | 56 | 套 |
| 8 | 智能灯光照明系统服务 | 接收智能化控制系统控制，功能面板采用1550*70mm，配置LED灯线1根，灯罩采用PC材质，设计安装透明均光板，不仅能使光线扩散均匀更能起到安全防护作用。 | 56 | 套 |
| 9 | 自动给排水系统服务 | 自动排水模块1组、水模拟量控制器1组、电源控制器1套、自动保护系统1组。 所有排水由智能化控制系统集中控制，三联高低位龙头处设置排水接口，接口与学生水槽柜采用优质硅胶软管（具有防酸、防碱、耐腐蚀功能）连接，接口均采用自动锁紧插拔式连接方式（拔掉时没有污水流出），用时接上，不用时可收起。当学生水槽柜量达到一定值时系统自动排水、污水经过连接管排至顶部排水管总管后流出，当水槽柜污水排净后排水系统自动关闭。控制系统设置一键排空功能，可一键将管道内所有的污水排空。 | 42 | 套 |
| 10 | 室内外通风系统服务 | 1、吊装式通风管道：通风主管道.支管道均采用防腐蚀PP塑料板焊接而成； 2、主管道：160*160mm圆型风道；接口采用专用胶固定后专用焊条焊接连接； 3、室外行程通风管道：采用φ315mm防腐蚀UPVC管及弯头，具有耐腐蚀、防火、防潮等功能。 | 2 | 套 |
| 11 | 废水储存自动排水系统服务 | 1、废水储水箱，规格≥370×260×220㎜㎜，采用材料PE聚乙烯，注塑模具一次成型，无臭无毒、耐强酸碱、抗老化。废水储存箱配有内置防臭芯，防止废气与废水倒灌。 2、废水箱内装防腐水位控制器液位开关，传感器检测到放水水位是会自动开启排水功能。 3、耐酸碱环保增压水泵，外壳材料：PPS+PA66，功率62W，工作电压24V，流量10L/MIN，最大静态扬程12M；噪音<40dB；无毒、无味、无重金属，符合饮用水标准，具有缺水保护、空转保护、堵转保护、卡死保护、防漏电、防腐蚀、防空转，自带止回阀等功能。 | 45 | 套 |
| 小计 |  |  |  |  |
| 三、智慧实验平台系统集成 |  |  |  |  |
| 1 | 化学实验室系统集成 | 1、承重骨架规格：≥1550×408×236㎜，承重骨架采用优质工业级高强度铝型材经CNC精加工成型，质量轻、强度高、耐腐蚀、结构稳定 2、动力选用了优良的超静音安全低压直流24V低压电机动力，摇臂采用规格为直径65MM，厚度1.5MM优质铝合金挤压成型，摇臂连接座采用优质铝合金模具压铸经CNC加工成型，动力装置和主体结构模块化组合，安装维护便捷，运行无噪音。" 3、整体外腔体，规格：≥1795×680×236mm；厚度≥4mm，采用铝合金和进口塑料结合，经高温模压工艺一次成型，表面光滑，环保无毒、生产工业采取四面模块化组合，模块化安装、安装简单、维修更换便捷。 4、特点：具有优良的电气绝缘性、耐腐蚀性、机械性能、优异的耐紫外线抗老化性能及阻燃性可达到FVO级，使用寿命长，永不变色之特性。能有效保护主体内结构部件供应系统的安全。" 5、万向吸风罩分三段组成，集成于吊装箱体两侧，随摇臂一起升降，实验需要时可进行三节拉出，不使用时收起。 6、吸风罩外管采用高强度铝合金挤出材质，表面经环氧树脂粉末静电喷涂高温固化处理，防酸防碱耐腐蚀。 7、规格尺寸第一节外管直径100mm长520mm,第二节外管直径72mm长46mm,第三节采用PE材质定向风管外径58mm长度53mm,随意弯曲定位。 8、吸风罩三节拉出最大长度1450mm,收回时600mm。 9、风管摆臂自带自锁结构，使用时向左旋转90解锁滑出，使用完毕时向上推到底向右旋转90度锁住。 10、伞形吸风罩喇叭口采用进口硅胶制作，无毒环保，耐火耐酸耐碱，不易老化，喇叭口直径160mm高度75mm。 11、拉力测试：经700N拉力试验后，各关节、风罩连接无影响。" 采用ABS材质，模具一体成型。模块内部采用双层设计，水电隔离设计，相互不干扰，保证设备安全可靠性。模块内预留高压、低压、网络、上下水接口位置。 铝合金材质，在水电系统出现故障时紧急制动，确保实验时安全。 系统出现异常时，自动切断电源，确保实验操作时的安全性。 模块化设计，每组模块间采用活接式连接，方便安装、检修。采用2.5mm²电线进行系统布线。 接收智能化控制系统控制，功能面板采用钢制面板，每组功能板上预留不锈钢快速给排水接口1对。并配置配套给排水软管2根。快速给水接口5mm厚304不锈钢材质，带自动止水功能，表面抛光拉丝处理。快速排水接口采用PP材质专用接口。 12、敷设PVC阻燃管穿BV塑铜线； 13、4mm²2根，1.5mm²2根，2.5mm²2根，1.5mm²1根，实验台内铝塑护套管穿1.0mm²RV塑铜线。" 14、给水主管选用Ø20-25mmPP-R给水管，模块化设计，每组模块间采用活接式连接，方便安装、检修； 15、排水管选用加厚Ø50-75mmPVC-U国标管（具有防酸、防碱、耐腐蚀功能），模块化设计，每组模块间采用活接式连接，方便安装、检修。" 16、电源线采用6mm²线材 | 2 | 套 |
| 2 | 生物实验室系统集成 | 1、承重骨架规格：≥1550×408×236㎜，承重骨架采用优质工业级高强度铝型材经CNC精加工成型，质量轻、强度高、耐腐蚀、结构稳定。 2、整体外腔体，规格：≥1795×680×236mm；厚度≥4mm，采用铝合金和进口塑料结合，经高温模压工艺一次成型，表面光滑，环保无毒、生产工业采取四面模块化组合，模块化安装、安装简单、维修更换便捷。 3、特点：具有优良的电气绝缘性、耐腐蚀性、机械性能、优异的耐紫外线抗老化性能及阻燃性可达到FVO级，使用寿命长，永不变色之特性。能有效保护主体内结构部件供应系统的安全。 4、采用ABS材质，模具一体成型。模块内部采用双层设计，水电隔离设计，相互不干扰，保证设备安全可靠性。模块内预留高压、低压、网络、上下水接口位置。 5、铝合金材质，在水电系统出现故障时紧急制动，确保实验时安全。 6、系统出现异常时，自动切断电源，确保实验操作时的安全性。 7、模块化设计，每组模块间采用活接式连接，方便安装、检修。采用2.5mm²电线进行系统布线。 8、接收智能化控制系统控制，功能面板采用钢制面板，每组功能板上预留不锈钢快速给排水接口1对。并配置配套给排水软管2根。快速给水接口5mm厚304不锈钢材质，带自动止水功能，表面抛光拉丝处理。快速排水接口采用PP材质专用接口。 9、敷设PVC阻燃管穿BV塑铜线； 10、4mm²2根，1.5mm²2根，2.5mm²2根，1.5mm²1根，实验台内铝塑护套管穿1.0mm²RV塑铜线。 11、给水主管选用Ø20-25mmPP-R给水管，模块化设计，每组模块间采用活接式连接，方便安装、检修； 12、排水管选用加厚Ø50-75mmPVC-U国标管（具有防酸、防碱、耐腐蚀功能），模块化设计，每组模块间采用活接式连接，方便安装、检修。 | 1 | 个 |
| 3 | 物理实验室系统集成 | 1、承重骨架规格：≥1550×408×236㎜，承重骨架采用优质工业级高强度铝型材经CNC精加工成型，质量轻、强度高、耐腐蚀、结构稳定。 2、整体外腔体，规格：≥1795×680×236mm；厚度≥4mm，采用铝合金和进口塑料结合，经高温模压工艺一次成型，表面光滑，环保无毒、生产工业采取四面模块化组合，模块化安装、安装简单、维修更换便捷。 3、特点：具有优良的电气绝缘性、耐腐蚀性、机械性能、优异的耐紫外线抗老化性能及阻燃性可达到FVO级，使用寿命长，永不变色之特性。能有效保护主体内结构部件供应系统的安全。 4、采用ABS材质，模具一体成型。模块内部采用双层设计。模块内预留高压、低压、网络接口位置。 5、铝合金材质，在电路系统出现故障时紧急制动，确保实验时安全。 6、系统出现异常时，自动切断电源，确保实验操作时的安全性。 7、模块化设计，每组模块间采用活接式连接，方便安装、检修。采用2.5mm²电线进行系统布线。 8、敷设PVC阻燃管穿BV塑铜线； 9、4mm²2根，1.5mm²2根，2.5mm²2根，1.5mm²1根，实验台内铝塑护套管穿1.0mm²RV塑铜线。 | 1 | 套 |
| 小计 |  |  |  |  |
| 四、系统集成服务费 |  |  |  |  |
| 1 | 系统集成服务 | 在本次实验室建设项目中，实验室各子系统的设备安装与调试服务上，投标人应展现出高度的专业性和精准性。投标人需深入理解各子系统的技术细节与性能需求，确保实施过程严格遵循国家及行业的相关标准与规范。投标人应能够利用其丰富的项目经验和专业团队，确保设备以最佳状态运行，从而提升实验演示的效率和精确度。 其次，在基础环境构建方面，投标人应能够按照实验室的特定需求，打造出一个与设备性能相匹配的基础环境。这包括但不限于合理的空间布局、适宜的光照与通风条件、稳定的电力供应以及必要的网络设施等。投标人需充分考虑实验室的实际情况和未来发展需求，确保基础环境的构建既满足当前需求，又具有一定的前瞻性和可扩展性。投标人应在此过程中展现其创新能力和对细节的把控能力，以确保实验室环境的安全、舒适和高效。 投标人提供的系统集成服务应能够全面理解并满足项目的要求，在实验室建设项目中展现出卓越的专业能力和服务水平。通过高效、精准的设备安装调试与科学、合理的基础环境构建，为实验室的科研活动提供坚实的支持与保障。 | 5 | 项 |

注：本项目综合单价包括但不仅限于安装调试费、材料费、机械费、运输费、保管费、损耗费、管理费、利润、风险费及税金等一切费用。

# 第六章  投标文件格式

项 目 名 称

投  标  文  件

项目编号：

投标人：                               （盖单位章）

法定代表人或其委托代理人：                 （签字）

年         月         日

目    录

一、投标函及投标函附录、开标一览表

二、法定代表人身份证明及授权委托书、投标保证金

三、技术方案

四、资格审查资料

五、其他材料

六、中小企业声明函

一、投标函及投标函附录

（一）投标函

致：                              （采购人名称）

在考察现场并充分研究                 （项目名称）      标段（以下简称“本项目”）招标文件的全部内容后，我方严格按照合同约定，负责本项目标段包含的全部服务工作内容。投标报价为          。

如果我方中标，我方保证按照合同约定的服务时间开始本项目的服务，合同履行期限为         ，并确保服务质量达到         。我方同意本投标函在招标文件规定的提交投标文件截止时间后，在招标文件规定的投标有效期期满前对我方具有约束力，且随时准备接受你方发出的中标通知书。

随本投标函递交的投标函附录是本投标函的组成部分，对我方构成约束力。

在签署协议书之前，你方的中标通知书连同本投标函，包括投标函附录，对双方具有约束力。

投标人（盖章）：

法人代表或委托代理人（签字或盖章）：

日期：         年      月      日

注：投标单位根据企业自身情况报价，所报价格包含服务项目全部费用。

（二）投标函附录

项目名称：               （项目名称）

| 序号 | 条款内容 | 约定内容 | 是否响应 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 合同履行期限 |  |  |
| 2 | 分包 |  |  |
| 3 | 质量标准 |  |  |
| 4 | 付款方式 |  |  |
| 5 | 采购内容 |  |  |
| 6 | 其他要求 |  |  |
| 7 |  |  |  |
| 8 |  |  |  |
| 9 |  |  |  |
| …… | …… |  |  |

投标人：                          （盖章）

法人代表或委托代理人：       （签字或盖章）

日期：      年      月      日

（三）开标一览表

项目名称：

项目编号：

| 投标单位 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 投标报价（元） |  |  |  |
| 质量标准 |  | 合同履行期限 |  |
| 备注 | 1、本表只做唱标时使用，但本表的一切内容均具有法律效力，不得更改。 |  |  |
|  | 2、本表内容须与投标文件中正本内容一致，如有不一致以正本开标一览表内容为准。 |  |  |
|  | 3、投标报价为投标单位根据企业自身管理及本项目工作量情况进行报价。 |  |  |
| 投标人： （盖章） 被授权人： （签字或盖章） |  |  |  |

年   月   日

（四）分项报价表

注：投标人应根据招标文件对所投标标段的服务要求充分考虑企业自身情况，自主进行报价，所报价格包含本项目的服务费、人员工资、福利、工具费、机械费、保险等一切费用。

| 序号 | 货物名称 | 品牌 | 规格型号 | 数量 | 单位 | 单价 | 合价 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |  |  |
| ...... |  |  |  |  |  |  |  |
| 合计： 元 |  |  |  |  |  |  |  |

（五）商务偏离表

| 序号 | 名称 | 招标文件服务要求描述 | 投标文件应答情况 | 偏离情况（正偏离/完全响应/负偏离） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |
| ... |  |  |  |  |  |
| 1.根据投标文件对招标文件的偏离情况相对应地填列。 2.表内如果填列不全，可另外附页说明并按规定签字和加盖公章。 3.采购人要求投标人认真填写本表。 4.此表可根据需要自行拉长加宽。 |  |  |  |  |  |

投标单位全称（公章）：

法定代表人或授权委托人（签字或盖章）：

时间：     年   月  日

- （六）技术偏离表

| 序号 | 名称 | 招标文件技术要求描述 | 投标文件应答情况 | 偏离情况（正偏离/完全响应/负偏离） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |
| ... |  |  |  |  |  |
| 1.投标人须对应招标文件所有技术要求逐条应答，不允许缺项漏项。 2.所有技术要求不允许负偏离，否则将导致废标。 |  |  |  |  |  |

投标单位全称（公章）：

法定代表人或授权委托人（签字或盖章）：

时间：     年   月  日

二、法定代表人身份证明及授权委托书

（一）、法定代表人身份证明

投标人名称：

单位性质：

地址：

成立时间：        年       月       日

经营期限：

姓名：           性别：          年龄：         职务：        _

系                                  （投标人名称）的法定代表人。

特此证明。

附：法定代表人身份证复印件

投标人：                            （盖单位章）

年           月          日

（二）授权委托书

本人         （姓名）系         （投标人名称）的法定代表人，现委托      （姓名）为我方代理人。代理人根据授权，以我方名义签署、澄清、说明、补正、递交、撤回、修改             （项目名称）      投标文件、签订合同和处理有关事宜，其法律后果由我方承担。

委托期限：

。

代理人无转委托权。

附：法定代表人身份证及授权委托人身份证

投  标  人：                        （盖单位章）

法定代表人：                            （签字）

身份证号码：

委托代理人：                            （签字）

身份证号码：

年        月        日

（三）投标保证金

附：投标保证金凭证复印件及开户许可证

三、技术方案

1．投标人应根据招标文件和对现场的勘察情况，采用文字并结合图表形式，编制本项目的技术方案。

表一：拟投入本项目的主要设备表

| 序号 | 设备名称 | 型号 规格 | 数 量 | 国别 产地 | 制造 年份 | 额定功率 （KW） | 用于 部位 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

四、资格审查资料

（一）投标人基本情况表

| 投标人名称 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 注册地址 |  |  |  |  | 邮政编码 |  |  |  |
| 联系方式 | 联系人 |  |  |  | 电 话 |  |  |  |
|  | 传 真 |  |  |  | 网 址 |  |  |  |
| 组织结构 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 法定代表人 | 姓名 |  | 技术职称 |  |  |  | 电话 |  |
| 技术负责人 | 姓名 |  | 技术职称 |  |  |  | 电话 |  |
| 成立时间 |  |  | 员工总人数： |  |  |  |  |  |
| 营业执照号 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 注册资金 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 开户银行 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 账号 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 经营范围 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 备注 |  |  |  |  |  |  |  |  |

备注：本表后应附企业法人营业执照、基本账户开户许可证（或基本账户开户许可证明材料）等材料的复印件。

（二）资格条件承诺函

资格条件承诺函

致 ：               (采购人、采购代理机构 ) :

我单位(公司)参与         ( 采购项目称 、项目编号)采购项目的政府采购活动，现承诺如下：

1. 具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

2. 具有依法缴纳税收的良好记录；

3.具有依法缴纳社会保障金的良好记录。

我方在采购项目评审(评标)环节结束后，随时接受采购人、采购代理机构的检查验证，配合提供相关证明材料， 证明符合《中华人民共和国政府采购法》规定的供应商基本资格条件。

我单位(公司)对上述承诺的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

特此承诺。

盖章：

签字：

日期：

（三）近年完成的类似项目情况表

| 项目名称 |  |
| --- | --- |
| 项目所在地 |  |
| 发包人名称 |  |
| 发包人地址 |  |
| 发包人联系人及电话 |  |
| 合同价格 |  |
| 服务时间 |  |
| 承担的工作 |  |
| 质量标准 |  |
| 项目负责人 |  |
| 项目描述 |  |
| 备注 |  |

备注：1、类似项目指项目类型、规模及性质与本招标项目相近。

2、本表后附中标通知书或合同协议书的复印件，具体年份要求见投标人须知前附表。每张表格只填写一个项目，并标明序号。

（四）正在服务的和新承接的项目情况表

| 项目名称 |  |
| --- | --- |
| 项目所在地 |  |
| 发包人名称 |  |
| 发包人地址 |  |
| 发包人电话 |  |
| 签约合同价 |  |
| 服务时间 |  |
| 承担的工作 |  |
| 质量标准 |  |
| 项目负责人 |  |
| 项目描述 |  |
| 备注 |  |

备注：本表后附中标通知书或合同协议书复印件。每张表格只填写一个项目，并标明序号。

（五）拟投入人员基本情况表

| 序号 | 本项目任职 | 姓名 | 职称 | 专业 | 执业或职业资格证明 |  |  | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 证书名称 | 级别 | 证号 |  |

注：1、投标人应根据采购文件要求和采购项目的实际需要，列出为本项目所配备人员。

主要人员资历表

| 姓 名 |  |  | 年龄 |  | 执业资格证书（或上岗证书）名称 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 职 称 |  |  | 学历 |  | 拟在本项目任职 |  |  |  |
| 工作年限 |  |  |  |  | 从事工作年限 |  |  |  |
| 毕业学校 | 年毕业于 学校 专业 |  |  |  |  |  |  |  |
| 主要工作经历 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 时 间 |  | 参加过的类似项目 |  |  |  | 担任职务 | 发包人及联系电话 |  |

五、其他材料

投标人不参与涉黑涉恶承诺书

（采购人名称）：

我方承诺，在参与   （项目名称）     招标、投标以及如果中标的后续工作中，我方不存在下列任何情形之一:

（1）强揽工程：以黑恶势力承包工程；强迫他人接受限定条件或退出竞争；强迫中标人放弃中标或转包；以暴力、威胁、利诱等手段强迫他人参与或者退出投标等。

（2）恶意竞标：以黑恶势力用明显低于建安成本价格中标；利用围标、串标、虚假投标及威胁手段等方式骗取中标；以黑恶势力使得工程的实际造价远远高于中标价格，造成国有资产流失;伪造资质证书、证件、提供虚假材料进行恶意投标，谋取不正当利益等违法犯罪行为。

（3）扰乱工程招投标活动：以黑恶势力在评标现场聚众闹事、寻衅滋事，冲击评标现场，打砸破坏评标现场办公设施；用威胁等手段恐吓评标专家、工作人员等行为；捏造事实、恶意投诉、无理取闹，扰乱招投标正常秩序。

（4）其他任何涉黑涉恶的行为。

我方承诺上述内容的真实和准确，并愿意承担因我方存在上述情形所引起的一切法律后果。同时，我方承诺在整个招投标过程中，一旦发现涉黑涉恶线索及时向监管部门及有关部门举报，并积极协助有关部门进行调查取证。

特此承诺！

申请人：                   （盖单位章）

法定代表人：               （签字）

日    期：

六、招标文件要求的其他材料

招标文件要求提供的其他证明材料

七、中小企业声明函（如有）

中小企业声明函（货物）

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库【2020】46号）的规定，本公司（联合体）参加（单位名称）的（项目名称）采购活动，提供的货物全部由符合政策要求的中小企业制造。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：

- 1.（标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业）行业；制造商为（企业名称），从业人员     人，营业收入为    万元，资产总额    万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）。

- 2.（标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业）行业；制造商为（企业名称），从业人员     人，营业收入为    万元，资产总额    万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）。

- ……

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假 ，将依法承担相应责任。

- 企业名称（盖章）：

- 日期：   年     月     日

从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。