义乌市赤岸镇消防作战车辆采购项目

招标文件

采购编号：SJZJZC2024250GK

采　购　 人：义乌市赤岸镇人民政府（盖章）

法定代表人或其授权委托人：             （签字或盖章）

采购代理机构：浙江至诚工程咨询有限责任公司（盖章）

法定代表人或其授权委托人：             （签字或盖章）

日　　　 期：二0二四年十二月

招标文件目录

第一章  采购公告	2

第二章　投标须知和投标须知前附表	5

第三章  招标项目要求	18

第四章 开标、评标和定标须知	28

第五章  投标文件的有效性	33

第六章 评标办法	35

第七章 拟签订的合同文本	38

第八章  投标文件部分格式	55

# 第一章  采购公告

义乌市赤岸镇消防作战车辆采购项目的潜在投标人应在 浙江政府采购网 获取（下载）招标文件，并于2025年1月9日14:00 （北京时间）前递交（上传）投标文件。

一、项目基本情况

项目编号：SJZJZC2024250GK

项目名称：义乌市赤岸镇消防作战车辆采购项目

预算金额（元）：3000000元

最高限价（元）：3000000元

采购需求：

| 标项序号 | 标项名称 | 数量 | 预算金额（元） | 单位 | 简要规格描述 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 抢险救援消防车 | 1 | 2000000 | 辆 | 详见招标文件 |  |
| 2 | 3吨消防水罐车 | 1 | 1000000 | 辆 |  |  |

二、申请人的资格要求：

1.满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定；

2.落实政府采购政策需满足的资格要求：无；

3.参加本次政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录。同时供应商无以下不良行为：开标当日在公开网站上能查到的被财政部或浙江省财政厅处理（或处罚）而处于暂停政府采购资格期的或处于暂停承接业务资格期的；或被国家级、浙江省级、义乌市级行业主管部门处罚处于暂停承接业务资格期的；或被义乌市政府采购监管部门列入不良行为还在公示期内的或者处于暂停政府采购资格期的；或被“信用中国”、中国政府采购网列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单的；

4.供应商自2022年01月01日起到中标公告期结束前无行贿犯罪记录（由采购人通过中国裁判文书网按照招标文件约定对拟中标人的行贿犯罪记录进行查询，查询结果以网站页面显示内容为准）；

5. 根据《浙江省公共信用信息管理条例》第二十六条的规定，未列入严重失信名单的（查询结果以开标当日网站页面显示为准）；

6.本项目接受联合体投标。

三、获取招标文件

时间：公告发布日期至2025年1月9日（开标截止当天为14:00），每天上午00:00至12:00，下午12:00至23:59（北京时间，线上获取法定节假日均可，线下获取文件法定节假日除外）

地点（网址）：浙江政府采购网

方式：登录浙江政府采购网账号获取或直接在招标公告下方获取

售价（元）：0

四、提交投标文件截止时间、开标时间和地点

提交投标文件截止时间：2025年1月9日14:00  （北京时间）

投标地点（网址）：登录浙江政府采购网上传电子投标文件

开标时间：2025年1月9日14:00

开标地点（网址）：义乌市望道路300号4楼开标室

五、公告期限

自本公告发布之日起5个工作日。

六、其他补充事宜

1、供应商认为招标文件使自己的权益受到损害的，可以自获取招标文件之日或者招标文件公告期限届满之日（公告期限届满后获取招标文件的，以公告期限届满之日为准）起7个工作日内，以书面形式向采购人和采购代理机构提出质疑。质疑供应商对采购人、采购代理机构的答复不满意或者采购人、采购代理机构未在规定的时间内作出答复的，可以在答复期满后十五个工作日内向同级政府采购监督管理部门投诉。质疑函范本、投诉书范本请到浙江政府采购网下载专区下载。

2、其他事项：

①标前准备：本项目通过“政采云”实行在线投标（电子投标），各投标人在投标前应确保成为浙江政府采购网正式注册入库投标人，并完成CA数字证书办理。【办理流程详见电子投标工具链接：申领操作流程（目前“政采云”支持浙江汇信或天谷CA锁，个体工商户投标支持浙江汇信CA锁）】。因未注册入库、未办理CA数字证书等原因造成无法投标或投标失败等后果由投标人自行承担。

②投标文件制作：投标人通过“政采云”电子投标工具制作投标文件，电子投标工具请投标人自行前往浙江省政府采购网下载并安装，投标文件制作具体流程详见“政采云”投标人项目采购－电子招投标操作指南。

七、对本次招标提出询问、质疑、投诉，请按以下方式联系。

1.采购人信息

名    称：义乌市赤岸镇人民政府

项目联系人（询问）：毛连明

项目联系方式（询问）：13676848117

质疑联系人：许国洲

质疑联系方式： 18767900123

2.采购代理机构信息

名    称： 浙江至诚工程咨询有限责任公司

地    址： 义乌市春晗路111号四楼

传    真：0579-83809111-8079

项目联系人（询问）：华晴杰

项目联系方式（询问）：136158904762

质疑联系人：金灿

质疑联系方式：18758930028

3.同级政府采购监督管理部门

名    称：义乌市财政局

联系人 ：王女士

监督投诉电话：0579-89915066

- 第二章　投标须知和投标须知前附表

投标须知前附表

| 序号 | 内容规定 |  |
| --- | --- | --- |
| 1 | 项目综合 说明 | 项目名称：义乌市赤岸镇消防作战车辆采购项目 采购内容及数量： 抢险救援消防车一辆，3吨消防水罐车一辆，具体数量、内容及要求详见招标文件第三章《招标项目要求》。 |
| 2 | 招标方式 | 公开招标 |
| 3 | 投标单位资格要求 | 详见采购公告 |
| 4 | 工期 | 合同签订后8个月内完成交货、验收。 |
| 5 | 招标文件发售时间和地点 | 详见采购公告 |
| 6 | 现场踏勘时间 | 投标前，投标人须自行到项目所在地予以踏勘，对项目实施现场及周边环境等进行勘察，以获取编制投标文件和签署合同所需的所有资料，否则，由此所造成的一切后果由投标人自行承担。踏勘期间，采购人不得留下投标人名称、联系方式等信息。 |
| 7 | 招标答疑截止时间 | 供应商认为招标文件使自己的权益受到损害的，可以自获取招标文件之日或者招标文件公告期限届满之日（公告期限届满后获取招标文件的，以公告期限届满之日为准）起7个工作日内，以书面形式向采购人和采购代理机构提出质疑。质疑供应商对采购人、采购代理机构的答复不满意或者采购人、采购代理机构未在规定的时间内作出答复的，可以在答复期满后十五个工作日内向同级政府采购监督管理部门投诉。质疑函范本、投诉书范本请到浙江政府采购网下载专区下载。 |
| 8 | 投标有效期 | 自提交投标文件截止之日起90天（日历天） |
| 9 | 投标文件递交地点 | 在浙江政府采购网“政采云”平台上上传电子投标文件 |
| 10 | 上传电子投标文件截止时间 | 投标人应于2025年1月9日14:00前在“政采云”上自行加密上传电子投标文件，逾期上传或未按要求上传的投标文件将予以拒收。 |
| 11 | 投标保证金 | 无 |
| 12 | 履约保证金 | 无 |
| 13 | 开标时间 | 开标时间：2025年1月9日14时00分 |
| 14 | 开标地点 | 开标地点：义乌市望道路300号义乌市政务服务中心大楼4楼电子开标室 开标时间后1小时内（2025年1月9日15:00前）投标人可以登录“政采云”平台，用“项目采购－开标评标”功能进行解密投标文件。若投标人在规定时间内无法解密或解密失败，将导致投标无效或失败。 备注：为确保采购项目顺利实施，避免因政采云上电子投标文件解密失败导致投标人投标无效，投标人可在2025年1月9日15:00前将在政采云平台上最后生成的具备电子签章的备份加密投标文件（文件名后缀为备份文件四字的首字母）以电子邮件方式传送至浙江至诚工程咨询有限责任公司邮箱（zb@zccpa.com），传送的备份电子投标文件需打包压缩并加密，加密密码由投标人自行保管，如政采云上电子投标文件出现解密失败情况（开标当日14:00-15:00期间进行解密），投标人可按照自身意愿确认是否同意提供加密密码解密传送至浙江至诚工程咨询有限责任公司邮箱（zb@zccpa.com）的备份文件，并以备份文件作为替代电子投标文件，如投标人未按照规定时间（2025年1月9日14:00前）及要求提供有效备份文件，同时政采云上投标文件解密失败的，将导致投标无效。 |
| 15 | 评标办法 | 综合评分法 |
| 16 | 付款方式 | 1.合同生效以及具备实施条件后7个工作日内支付合同金额40%的预付款（在签订合同时，中标人明确表示无需预付款或者主动要求降低预付款比例的，采购人可不支付或减少预付款支付比例）； 2.货物送达指定地点安装调试，验收合格后7个工作日内支付至合同总额的95%（含预付款），在货物验收合格正常使用12个月并无质量问题后7个工作日内支付尾款（如中标单位为中小企业，余款在所有货物供货完毕并验收合格后60日内支付完成）。货款凭合同、中标通知书、发票、政府采购验收单和政府采购资金结算单由采购人直接支付。 |
| 17 | 政府采购节能环保产品 | 1.根据财政部 发展改革委 生态环境部 市场监管总局关于调整优化节能产品、环境标志产品政府采购执行机制的通知财库〔2019〕9号文件要求，投标人所投产品如属于节能产品政府采购品目清单或环境标志产品政府采购品目清单内的，投标人所投的相应产品须在中国政府采购网节能清单查询目录（http://www.ccgp.gov.cn/search/jnqdchaxun.htm）或环保清单查询目录（http://www.ccgp.gov.cn/search/hbqdchaxun.htm）中可查询到，并提供相应的承诺。 ★2、招标需求中要求提供的产品属于节能产品政府采购品目清单中强制采购的，投标人须提供该清单内产品，否则其投标将作为无效标处理。 |
| 18 | 小微企业有关政策 | 本项目属于工业（制造业），从业人员1000人以下或营业收入40000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员300人及以上，且营业收入2000万元及以上的为中型企业；从业人员20人及以上，且营业收入300万元及以上的为小型企业；从业人员20人以下或营业收入300万元以下的为微型企业。 本项目执行小微企业有关政策说明。 特别说明： 1.小微企业有关政策： （1）根据财库[2020]46号《政府采购促进中小企业发展管理办法》及财库[2022]19号《关于进一步加大政府采购支持中小企业力度的通知》的相关规定，在评审时对小型和微型企业的投标报价给予20%的扣除，取扣除后的价格作为最终投标报价（此最终投标报价仅作为价格分计算）。属于中型、小型和微型企业的，投标文件中必须同时提供《中小企业声明函》。中小企业应当按照《政府采购促进中小企业发展管理办法》规定和《中小企业划型标准规定》（工信部联企业〔2011〕300号），如实填写并提交《中小企业声明函》。中小企业对其声明内容的真实性负责，声明函内容不实的，属于提供虚假材料谋取中标、成交，依照《中华人民共和国政府采购法》等国家有关规定追究相应责任。 （2）根据财库〔2020〕46 号及财库[2022]19号的相关规定，大中型企业与小型和微型企业组成联合体共同参加政府采购活动，联合协议中约定小型、微型企业的协议合同金额占到联合体协议合同总金额30%以上的，给予联合体6%的投标报价扣除，取扣除后的价格作为最终投标报价（此最终投标报价仅作为价格分计算）。属于小型和微型企业的，投标文件中必须同时提供《中小企业声明函》。组成联合体的小微企业与联合体其他企业之间存在直接控股、管理关系的，不享受价格扣除优惠政策。 （3）根据财库〔2020〕46 号及财库[2022]19号的相关规定，联合体各方均为小型、微型企业的，联合体视同为小型、微型企业，享受评审中投标报价给予20%的扣除，取扣除后的价格作为最终投标报价（此最终投标报价仅作为价格分计算）。属于小型和微型企业的，投标文件中必须同时提供《中小企业声明函》。 2.根据财库〔2017〕141号的相关规定，在政府采购活动中，残疾人福利性单位视同小型、微型企业，享受评审中价格扣除政策。属于享受政府采购支持政策的残疾人福利性单位， 应满足财库〔2017〕141号文件第一条的规定，并在投标文件中提供残疾人福利性单位声明函（见附件）。 3.根据财库[2014]68号的相关规定，在政府采购活动中，监狱企业视同小型、微型企业，享受评审中价格扣除政策。属于监狱企业的，应当提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的说明文件。 4.未提供以上材料的，均不给予价格扣除。 |
| 19 | 信用记录 | 投标人如出现下列情形之一的，其投标将被拒绝： 投标人在公开网站上能查到的被财政部或浙江省财政厅处理（或处罚）而处于暂停政府采购资格期的或处于暂停承接业务资格期的；或被国家级、浙江省级、义乌市级行业主管部门处罚处于暂停承接业务资格期的；或被义乌市政府采购监管部门列入不良行为还在公告期内的或者处于暂停政府采购资格期的；或被“信用中国”、中国政府采购网列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单的。 |
| 20 | 不良行为、信用信息查询平台 | 信用信息查询以开标当天查询结果为准，凡超出以下途径的查询结果在投标文件评审时一律不作为无效标依据： - 义乌政府门户网站 2.浙江政府采购网 3.信用中国 4.中国政府采购网 |
| 21 | 信用融资 | 1.为支持和促进中小企业发展，进一步发挥政府采购政策功能，根据《浙江省财政厅关于进一步发挥政府采购政策 功能全力推动经济稳进提质的通知》（浙财采监〔2022〕3号），供应商若有融资意向，登录政府采购云平台“金融支撑”栏目进行查询，查看各相关银行服务方案。 |
| 22 | 投标人发生下列情况之一时，将按严重失信行为上报信用办记入政府采购严重失信行为记录名单 | 1.投标人在规定的投标有效期内撤回投标或放弃中标的； 2.有意串标或提供虚假材料的； 3.中标人在收到中标通知书后，因自身原因不能在投标有效期内和采购人签订合同； 4.中标供应商在标后履约过程中未按合同约定的期限和要求履约的； 5.因中标供应商原因在标后履约过程中擅自终止合同的； 6.不符合招标文件要求的其他失信行为； 7.中标人未按招标文件规定缴纳招标代理费的。 |
| 23 | 其他 | 1.本项目设有预算价（最高限价），投标报价超过预算价（最高限价）的，其投标均为无效标。 2.招标文件中要求投标人在制作投标文件时，提供的复印件必须根据评审细则对评审的内容复印完整、清晰可辨，否则在评审时以最不利于投标人原则评审。 3.投标产品为省级以上主管部门认定的首台套产品（装备）、首批次新材料、首版次软件，自纳入《省推广应用指导目录》起三年内参加政府采购活动，视同已具备相应销售业绩，业绩分为满分。提供相关的材料。 |

注：投标须知前附表内容与本招标文件后述内容不一致的，以投标须知前附表为准。

投标须知

## 一、说明

1.适用范围

1.1 本招标文件仅适用于本次招标采购所叙述的货物和服务项目。

2.定义

2.1采购人：系指义乌市赤岸镇人民政府。

2.2采购代理机构：系指浙江至诚工程咨询有限责任公司。

2.3投标人：系指响应招标并且符合招标文件规定资格条件和参加投标竞争的供应商。

2.4服务：系指招标文件规定投标人须承担的劳务及其他类似的服务。

2.5货物：系指按招标文件规定投标人须向采购人提供的一切材料、设备、机械、仪器仪表、工具及其他有关技术资料和文字材料。

2.6需方：即采购人，在招投标阶段称为采购人，在签订和执行合同阶段称为需方。

2.7供方：在招投标阶段称为投标人，中标后在签订和执行合同阶段称为供方。

2.8“原产地”是指货物开采、生长或生产或提供有关服务的来源地。

2.9“★”标记系指必须满足不能负偏离的条款。

3.合格的投标人

3.1符合采购公告中要求的条件。

3.2获取招标文件的投标人，并不能被认定为投标人资格已合格。投标人的资格是否符合招标文件要求，以评标小组认定为准。

4.保证

4.1投标单位应保证所提交给招标机构和采购人的资料和数据是真实的。

5.招标投标费用

5.1不论投标过程中的做法和结果如何，投标人应承担所有与投标有关的全部费用。采购人和采购代理机构在任何情况下均无义务和责任承担上述这些费用。

5.2 采购代理服务费

5.2.1中标人须向采购代理机构交纳采购代理服务费，采购代理服务费不超过中标总金额的1.5%。

计算示例：采购代理服务收费按差额定率累进法计算。例如：某项目采购代理业务中标金额为500万元，计算采购代理服务收费额如下：
    100万元×1.5%=1.5万元
  （500-100）万元×1.1%=4.4万元
   合计收费=1.5+4.4=5.9万元

5.2.2采购代理服务费在领取中标通知书时，向采购代理机构直接交纳，可用汇票、电汇、银行本票、现金等付款方式。

5.2.3采购代理服务费不在投标报价中单列。

6.现场勘察

6.1投标前，投标人须自行到项目所在地予以踏勘，对项目实施现场及周边环境等进行勘察，以获取编制投标文件和签署合同所需的所有资料，否则，由此所造成的一切后果由投标人自行承担。

6.2投标单位在考察过程中发生的各类事件及所发生的各项费用，均由投标单位自行承担。采购人和代理机构概不负责。

6.3采购人向投标单位提供的有关现场的数据和资料，是采购人现有的能被投标人利用的资料，采购人对投标人据此做出的任何推论、理解和结论不负责任。

6.4开标时，采购人将认为投标人已了解现场情况，并充分理解了为之所承担的风险、义务和责任。

7.联合体投标

7.1本项目接受联合体投标。以联合体形式参加投标的，参加联合体的投标人均应当具备《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定的条件。

7.2联合体成员各方及与其存在直接控股、管理关系的不同单位，不得再独立参加或者与其他申请人另外组成联合体参与本项目的采购活动。

7.3联合体各成员同一专业的单位组成的联合体，按照资质等级较低的单位确定联合体的资质等级；

7.4联合体牵头人由投标人自行确定。以联合体形式投标的，联合体各方应签订联合体协议书，明确约定各方拟承担的工作和责任，并将联合体协议书连同投标文件一并提交。联合体各方不得再以自己名义单独或组成新的联合体参加同一项目投标；联合体各方就中标项目向采购人承担连带责任。

7.5以联合体投标的：投标文件封面、外包封、投标文件中的签署和盖章页（除联合体协议书外）只填写联合体牵头人单位名称。要求投标人签字盖章的均由牵头人盖章、签字。

7.6联合体单位根据评标办法提交的资信及业绩材料根据联合体协议中的各方责任和各方承担工作内容来判定是否得分。

7.7联合体协议中应明确牵头人、出资义务承担方及拟承担工作等。联合体协议中应明确，将由牵头人负责与采购人对接、沟通事宜，牵头人与采购人之间达成的书面协议将对整个联合体成员均具有约束力。

7.8以联合体形式参加政府采购活动的，其质疑、投诉应当由组成联合体的所有投标人共同提出。

8.转包与分包

8.1本项目不允许转包；本次所采购项目内容均为主体、关键性内容，不允许分包。

## 二、招标文件

9.招标文件的组成

9.1招标文件包括下列内容：

第一章  采购公告

第二章  投标须知和投标须知前附表

第三章  招标项目要求

第四章  开标、评标和定标

第五章  投标文件的有效性

第六章  评标办法

第七章  拟签订的合同文本

第八章  投标文件部分格式

9.2除8.1内容外，采购人在提交投标文件截止时间前，以书面形式发出的对招标文件的澄清或修改内容，均为招标文件的组成部分，对采购人和投标人起约束作用。

9.3上述所列8.1及8.2条内容均以书面文件为准，采购人（采购代理机构）的任何工作人员对投标人所作的任何口头解释、介绍、答复，对采购人和投标人无任何约束力。

9.4投标单位应认真阅读投标须知、合同条件、规定格式、项目要求、报价要求等招标文件所有的内容。如果投标单位的投标文件不能符合招标文件的要求，责任由投标单位自负。实质上不响应招标文件要求的投标文件将被拒绝。

10.招标文件的澄清

10.1投标人若对招标文件有任何疑问，应于前附表规定的时间前以书面形式向采购人和代理机构提出。

10.2无论是采购人根据需要主动对招标文件进行必要澄清、补充或修改，或是根据投标人的要求对招标文件做出澄清、补充或修改，采购人的书面澄清（更正）文件都将通过浙江政府采购网发布公告，该澄清（更正）文件作为招标文件的一部分，对所有投标人有约束力，潜在投标人请自行到浙江政府采购网上下载澄清（更正）文件。

10.3投标单位在前附表规定时间未提交疑问的，视作默认对本次招标过程中招标文件无异议，采购人对其提出的问题可以不作解释。

10.4招标文件澄清、修改、补充等内容均以浙江政府采购网公示的内容为准。当招标文件、招标文件的澄清、修改、补充等在同一内容的表述上不一致时，以最后在浙江政府采购网发出的公示内容为准。

10.5采购人及采购代理机构工作人员向投标人所做的任何口头答复或电话通知一律无效。

注：若本条所述的招标文件、招标答疑（补充）文件没有向投标人以书面形式发出，而是通过浙江政府采购网发出的，则以该网发出的为准，招标文件、招标答疑（补充）文件一经该网发出，即视为投标人已经收到。投标人在投标截止时间前应充分关注该网上发布的信息，如因投标人未及时关注网上发布的信息而导致的一切投标后果由投标人自行承担。

10.6投标人应仔细阅读和检查招标文件的全部内容。如发现缺页或附件不全，应及时向采购人提出，以便补齐。如有疑问，应在投标人须知前附表规定的方式及时间前书面形式要求澄清问题的文件，要求采购人对招标文件予以澄清。否则，由此引起的损失由投标人自己承担。

## 三、投标文件

11.投标文件的语言及度量衡单位

11.1投标文件和与投标有关的所有文件均应使用汉语。

11.2除工程规范另有规定外，投标文件使用的度量衡单位，均采用中华人民共和国法定计量单位。

11.3对不同文字文本投标文件的解释发生异议的，以中文文本为准。

12.对投标文件的要求

12.1投标人应仔细阅读招标文件，了解招标文件的要求，在完全了解招标项目的技术要求和商务要求后，编制投标文件。

12.2编制投标文件时，投标人对招标文件中资格审查、技术及商务要求须逐条逐项作出实质性回答。

12.3 在投标文件的技术条款描述中，投标人必须充分应答和满足用户的强制性的需求，如“★”等，否则将导致无效标。

12.4投标人应提供说明其拟提供的服务的合格性及符合招标文件规定的文件，作为其投标文件的一部分。

12.5编制的投标文件对招标文件中有关条款未提出异议的，均被视为接受和同意。

13.投标文件的组成

13.1投标文件的组成包括以下所列内容和招标文件中“投标文件部分格式”所列的内容、格式及投标人认为有必要提供的其他文件。

★13.2 递交的投标文件应分为资格响应文件、商务技术响应文件和报价响应文件，资格响应文件、商务技术响应文件为除报价响应文件外的所有内容，电子投标文件中所有加盖公章均采用CA签章。资格响应文件、商务技术响应文件不得含商务报价，否则按无效标处理。

13.3资格响应文件：应包括下列内容（并不仅限于以下）：（复印件需加盖单位公章，提供的所有证书应在有效期内，逾期的无效）

（1）关于资格的声明函；

（2）投标单位情况介绍；

（3）有效的营业执照副本复印件；

（4）联合体协议；（若投标人为联合体，则须提供）；

（5）法定代表人资格说明书、法定代表人身份证复印件；

（6）法定代表人授权委托书、被授权代表身份证复印件（适用于授权代表参与本项目）；联合体投标的需提供联合体牵头人委托投标代理人授权书；

13.4商务技术响应文件：应包括下列内容（并不仅限于以下）：（复印件需加盖单位公章，提供的所有证书应在有效期内，逾期的无效）

（1）参投货物说明一览表；

（2）参投单位情况介绍（资产、生产等情况），产品样本、说明书、具体结构图等印刷资料，产品鉴定证书或检验报告，设备在设计、制造、检验、试验方面的主要标准，产品的主要技术、结构、性能、特点和质量水平的详细描述（含本招标文件第三章招标项目要求及第六章的评标办法中要求提供的相关证明材料）等；

（3）认证证书复印件（如有）；

（4）售后服务内容（包括产品质量保证及售后服务承诺书，备品备件及专用工具清单）；

（5）培训计划及承诺；

（6）2021年1月1日以来同类业绩合同复印件；

（7）义乌市政府采购项目投标承诺书；

（8）投标人认为须提供的其他资料。

13.5报价响应文件应包括下列内容（并不仅限于以下）：

（1）投标函；

（2）报价一览表；

（3）中小企业声明函（若有，格式见附件）；

（4）残疾人福利企业声明函（若有，格式见附件）；

（5）监狱企业声明函、说明资料（若有，格式见附件）；

（6）其他投标人认为须提供的资料。

14.投标人资格的有关说明资料

14.1投标人应提交说明其有资格参加投标和中标后有能力履行合同的文件，并作为其投标文件的一部分。

14.2 投标人提交的合格性的说明文件应使采购人满意，投标人在投标时应是符合条件的投标人。

15.报价要求

15.1投标人应根据国家的有关规定和招标文件要求并结合企业的实际情况进行投标报价。投标报价以人民币为结算货币，投标报价包括货物价款（含随车器材、必备的配件、附件备件）、运输费、装卸费、维修保养费、售后服务、检测、利润、税金、政策性文件规定的其他费用及合同包含的所有风险、责任等合同中明示或暗示的所有一般风险、责任和义务等各项费用，如有漏项，视同已包含在其总报价中，投标总价不予调整。

15.2投标人应在投标文件的《报价一览表》上写明投标项目的单价和总价。中标后，中标人所填写的单价在合同实施期间不因市场变化因素而变动；投标人在计算报价时应考虑一定的风险系数。

15.3投标人应按招标文件规定的报价格式进行投标报价。投标人只允许有一个报价，采购人不接受任何有选择性的报价。

15.4采购人不接受低于成本的投标报价。

15.5投标人按照上述要求编制投标报价。一旦确认某一投标人中标，除合同规定的可调整内容外，中标人不得要求追加任何费用。

15.6须由中标单位开具正式增值税发票。

15.7招标文件中规定由投标单位承担并支付的相关费用在投标报价时应一并考虑。

16.投标文件格式

16.1投标文件须包括本须知第12条中规定的全部内容，投标人不按招标文件的要求提供的投标文件和资料将视为没有对招标文件作实质性响应，其投标将被拒绝，其风险由投标人自行承担。

16.2招标文件中提供投标文件格式的，投标人提交的投标文件应当使用招标文件所提供的投标文件格式，表格格式在不改变格式内容的情况下可自行制作。招标文件未提供投标文件格式的，投标人可以增加自行设计的表格及内容，以便更细致全面地说明其能力。

17.投标文件编制要求

17.1投标人应根据电子投标操作指南通过“政采云电子交易客户端”按本招标文件规定的内容和顺序编制电子投标文件并进行关联定位，其中资格响应文件、商务技术响应文件中不得出现本项目投标报价。

17.2由于未按招标文件的规定要求编制投标文件，导致评标小组作出的对投标方的误判，责任由投标方自己承担。

17.3投标文件内容不完整、编排混乱导致投标文件被误读、漏读或者查找不到相关内容的，责任由投标人自行承担。

18.投标保证金：无。

19.履约保证金：无。

20.投标有效期

20.1 投标文件从提交投标文件截止之日起，投标有效期为90天。

20.2 特殊情况下，在原投标有效期截止之前，采购人可要求投标方同意延长有效期，这种要求与答复均应以书面形式提交。投标人可拒绝这种要求。接受延长投标有效期的投标人将不会被要求和允许修正其投标。

## 四、投标文件的递交

21.电子投标文件上传的地点和截止时间

21.1投标人应于2025年1月9日14:00前在“政采云”上自行加密上传电子投标文件，逾期上传或未按要求上传的投标文件将予以拒收。

21.2采购人在规定的投标截止时间以后“政采云平台”将不接收投标文件。

22.投标文件解密

投标人接到解密指令后1小时内（2025年1月9日14:00-15:00）登录“政采云”平台，用“项目采购－开标评标”功能进行解密投标文件。若投标人在规定时间内无法解密或解密失败，将导致投标无效或失败。

备注：为确保采购项目顺利实施，避免因政采云上电子投标文件解密失败导致投标方投标无效，投标方可在2025年1月9日14时00分前将在政采云平台上最后生成的具备电子签章的备份加密投标文件（文件名后缀为备份文件四字的首字母）以电子邮件方式传送至浙江至诚工程咨询有限责任公司邮箱（zb@zccpa.com），传送的备份电子投标文件需打包压缩并加密，加密密码由投标方自行保管，如政采云上电子投标文件出现解密失败情况（2025年1月9日15:00前），投标人可按照自身意愿确认是否同意提供加密密码解密传送至浙江至诚工程咨询有限责任公司邮箱（zb@zccpa.com）的备份文件，并以备份文件作为替代电子投标文件，如投标方未按照规定时间（2025年1月9日14时00分前）及要求提供有效备份文件，同时政采云上投标文件解密失败的，将导致投标无效。

23.投标文件的补充、修改与撤回

23.1投标人在提交投标文件以后，在规定的投标截止时间之前，可以重新补充修改或撤回已上传的投标文件，补充、修改的内容为投标文件的组成部分。

23.2在投标截止时间之后，投标人不得对其投标做任何修改。

23.3从投标截止时间至投标人在投标书格式中确定的投标有效期期满这段时间内，投标人不得撤回其投标。

## 五、其他

24.本招标文件解释权归采购人。

# 第三章  招标项目要求

一、招标范围内容

招标货物一览表

| 序号 | 名称 | 技术参数 | 数量 | 单位 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 抢险救援消防车 | 详见技术要求 | 1 | 辆 |  |
| 2 | 3吨水罐消防车 | 详见技术要求 | 1 | 辆 |  |

二、技术要求

1.抢险救援消防车

| 序号 | 招标货物技术要求 |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 一 | 整车 |  |  |
| 1 | 外形尺寸：长×宽×高（mm）≤8790×2520×3490（提供公告截图佐证） |  |  |
| 2 | 满载允许总质量（kg）：≥13000kg |  |  |
| 3 | 整车整备质量（kg）：≤12650kg |  |  |
| 4 | 乘员人数（含驾驶员）（人）：2+4 |  |  |
| ★5 | 最大功率（kW/hp）：≥213/290 |  |  |
| 二 | 底盘及发动机 |  |  |
| 1 | 进口优质品牌 |  |  |
| 2 | 驱动形式：4×2 |  |  |
| 3 | 驾驶室 | 原装四门双排座（2+4），后排座位靠背处设置4个空气呼吸器专用架及固定夹具。 |  |
|  |  | 驾驶室内前排中间设置各种开关，控制100W警报器、警灯开关等。 |  |
| 4 | 轴距（mm）：4425±50 |  |  |
| 5 | 最高车速：≥90km/h |  |  |
| 6 | 最小转弯直径：＜17.6米 |  |  |
| 7 | 发动机：直列六缸、直喷式液冷、增压中冷、高压共轨、柴油发动机 |  |  |
| 8 | 最大扭矩：≥1150N.m/1700rpm |  |  |
| 9 | 排放标准：国六 |  |  |
| 10 | 离合器：单片、干式、液压助力 |  |  |
| ★11 | 变速箱：手自一体变速箱或自动挡变速箱 |  |  |
| 12 | 制动方式：气刹，前后桥盘式制动，排气制动，配备ABS，EBS |  |  |
| 13 | 轮胎：295/80R22.5 |  |  |
| 14 | 取力器：变速箱取力器 |  |  |
| 三 | 升降照明系统 |  |  |
| 1 | 升降照明系统由进口发电机、不小于4×400W主照明灯、升高约为7.5m（离地）的气动升降系统、2×160W移动LED照明灯组、220V/30m移动线盘、配电箱等组成。可为夜间事故救援现场提供照明、供电等服务。 |  |  |
| 2 | 发电机 |  | 额定输出功率（kVA）：≥5 |
|  |  |  | 最大输出功率（kVA）：≥5.5 |
|  |  |  | 电压（V）：230 |
|  |  |  | 频率（Hz）：50 |
|  |  |  | 连续工作时间（h）：6 |
|  |  |  | 燃油：汽油 |
| ★3 | 升降照明 |  | 离地高度（m）：≥7.6 |
|  |  |  | 灯具工作电压（V）：220 |
|  |  |  | 灯具功率（W）：≥4×400 |
|  |  |  | 升降杆材料：高强度热处理6061 T6军用铝材，一体化灯架 |
|  |  |  | 抗风等级：≥110KM/H（11级大风） |
|  |  |  | 照度：照明系统在50m处各测试点照度≥5 lx |
|  |  |  | 控制类型：线控，带一键复位功能 |
|  |  |  | 灯具垂直旋转角度（°）：-90～270 |
|  |  |  | 灯具水平旋转角度（°）：360 |
| 四 | 牵引系统 |  |  |
| 1 | 驱动方式：电动或液压 |  |  |
| 2 | 单绳额定牵引力（kN）：≥70（最底层） |  |  |
| 3 | 牵引绳长度（m）：≥30 |  |  |
| 4 | 牵引绳直径（mm）：≥12 |  |  |
| 5 | 安装部位：前保险杠处 |  |  |
| ★五 | 随车起重机 |  |  |
| 1 | 起重能力（t.m）：≥8.9 |  |  |
| 2 | 最大起重重量（kg）：≥5000 |  |  |
| 3 | 回转角度（°）：≥400 |  |  |
| 4 | 工作半径（m）：≥10 |  |  |
| 5 | 支腿跨距（m）：≤5.0 |  |  |
| 六 | 器材箱 |  |  |
| ★1 | 材质：全部采用高强度铝合金板材及型材。 |  |  |
| ★2 | 结构：整体式焊接、搭接结构，骨架为6061优质铝合金型材，外蒙板为大红彩铝板，底板及内饰板均采用阳极化处理的LF2防锈平铝板。铝合金平铝板通过高粘接强度密封胶与骨架相连。车顶采用防滑大花纹铝板粘接； |  |  |
| 3 | 器材厢门：采用轻型优质铝合金卷帘门，左右各三扇，轻便可靠； |  |  |
| 4 | 内部结构：内骨架采用铝型材搭接技术，能最大限度地提高空间利用率和可变性，器材箱内按用户要求配置铝合金抽屉、旋转架、抽拉架、不锈钢抽拉板、空呼器备瓶架、可调型材架、各类专用夹具以及高强度的塑料存放盒等，该结构从空间的利用率，外形的美观，取放器材的方便程度上都达到先进水平。 |  |  |
| 5 | 脚踏板： 位置：卷帘门下方； 材质：高强度铝型材，两端塑料堵头采用模具成型，集成闪烁警示灯； 结构：采用弹簧加卷帘门锁紧，安全可靠（每个踏板承重≥150 kg）。 |  |  |
| 6 | 侧爬梯： 位置：器材箱右后方； 材质：高强度铝合金型材； 结构：侧爬梯采用高强度铝合金型材装配而成，分上下两部分，上部采用倾斜结构，方便人员攀爬上下车顶。 |  |  |
| 7 | 器材布置基本原则： 按人体工程学原理设计各种器材夹具 按使用逻辑关系、器材重量及外形和使用频率布置器材 按战斗编成和战斗展开设计器材集成 站在地面或踏板上1—2个动作内取用任何器材、确保战斗展开时队员互不干涉 |  |  |
| 七 | 电气系统 |  |  |
| 1 | 驾驶室顶部安装有红色长排警灯，器材箱两侧顶部安装有频闪灯，配置100W警报器及警灯警报控制系统。 |  |  |
| 2 | 器材箱两侧顶部安装有侧照明灯，用于车侧照明；车顶后部安装一个LED照明灯，可调节照明角度，用于车后照明。 |  |  |
| 3 | 器材箱卷帘门轨道内侧设置高亮度LED灯带，保证取放器材时的箱内照明。在上装总电源打开的情况下卷帘门开启后自动照明。同时在驾驶室内设有卷帘门未关闭指示灯，便于驾驶员掌握箱门开闭情况。 |  |  |
| 4 | 车辆两侧下部安装侧标志灯，后部安装示廓灯，车辆后部安装有原车尾灯；翻踏板前后及吊机支腿上安装有黄色警示灯。 |  |  |
| 5 | 驾驶室中控面板上设有上装电气控制区，分别设有上装电源总开关、箱外照明开关、卷帘门未关闭报警灯、自动充电装置未脱离报警灯等开关和指示灯。 |  |  |
| 6 | 安装360°行车记录仪，驾驶室内设置有7寸显示屏。 |  |  |
| 7 | 器材箱左侧安装有自动充电装置，市电供电，发动机启动时自动脱离。 |  |  |
| 8 | 所有上装电路为独立式附加线路，并设有过载、过流保护。 |  |  |
| 八 | 喷漆 |  |  |
| 1 | 大红色漆：驾驶室、器材箱（卷帘门除外） |  |  |
| 2 | 底盘原色：前后保险杠（钢制件）、翼子板等 |  |  |
| 九 | 外观 |  |  |
| 1 | 尾部攀爬梯可放开、收拢，有紧锁装置，防止行车过程中掉落。 |  |  |
| 2 | 后保险杠处左右各设一个储物空间，更好的利用空间。 |  |  |
| 3 | 女儿墙：采用高强度铝合金板制造。 |  |  |
| 十 | 随车文件 |  |  |
| 1 | 底盘使用说明书 |  |  |
| 2 | 底盘维修手册 |  |  |
| 3 | 底盘质量保修卡 |  |  |
| 4 | 底盘合格证 |  |  |
| 5 | 发动机号码拓印件 |  |  |
| 6 | 底盘号码拓印件 |  |  |
| 7 | 消防车使用说明书 |  |  |
| 8 | 消防车消防器材清单 |  |  |
| 9 | 消防车合格证和3C证书 |  |  |
| 10 | 消防车交接清单 |  |  |
| 随车器材 序号; 名 称; 规 格; 数量; 备 注. 1; 移动线盘; 220V/30m; 1 盘. 2; 移动线盘; 380V/50m; 1盘. 3; 移动照明灯组; 2×160W; 1套; LED灯头. 4; 滑轮组; 1套. 5; 支腿垫板; 2块. 6; 起重吊带; 5t; 1副. 7; 车轮止动楔; 2个. 8; 灭火器; ABC干粉2kg; 1个. 9; 三角警示牌; 1套. 10; 备胎; 1只; 底盘自带. 11; 底盘随车工具; 1套; 底盘自带. |
| 12; ★手抬机动泵1台 1）启动方式：电启动和手动启动 2）额定工况：≥19.50 L/s @ 0.5 MPa（3米吸深）；≥9.75 L/s @ 0.5 MPa（7米吸深）（提供第三方检验机构出具的检测报告复印件） 3）最大工作压力：≥1.0MPa 4）吸水口：4英寸RT外螺纹 / 出水口：2个2.5英寸BSP外螺纹 5）引水装置性能：无油润滑（润滑液储量为零） 6）启动性能：≤10秒（提供第三方检验机构出具的检测报告复印件） 7）引水时间：≤30秒（提供第三方检验机构出具的检测报告复印件） 8) 重量：≤85 kg（提供第三方检验机构出具的检测报告复印件） 9) 外型尺寸 （长x 宽 x 高）：≤555 x 505 x 580 mm 10) 材质：水泵采用铝合金并经阳极硬氧化处理；叶轮采用高强度铸铝并经阳极氧化处理 11）发动机功率：四冲程发动机，≥23马力@3600转；. 13; 手抬机动泵1台 1）启动方式：电启动和手动启动 2）额定流量/压力：≥600L/min,0.68Mpa 3) 进水管口径：65 mm 4）出水管口径：65 mm 5）引水方式：旋片真空泵，引水时间小于20秒 6）重量：60 kg 7）外型尺寸 （长x 宽 x 高）：≤650 x 530 x 500 mm 8）发动机：单缸四冲程≥14马力. |

- 2. 3吨水罐消防车

| 序号 | 招标货物技术要求 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一 | 整车 |  |  |  |  |
| 1 | 外形尺寸（长×宽×高）；≥7000mm×2240mm×3010mm（提供公告截图佐证） |  |  |  |  |
| 2 | 满载允许总质量（kg）：≥10000kg |  |  |  |  |
| 3 | 整车整备质量（kg）：≤6300kg |  |  |  |  |
| ★4 | 灭火剂容量（L）：水：≥3500kg |  |  |  |  |
| 5 | 乘员人数（含驾驶员）（人）：3+3 |  |  |  |  |
| 二 | 底盘及发动机 |  |  |  |  |
| 1 | 国产优质品牌 |  |  |  |  |
| 2 | 驱动形式：4×2 |  |  |  |  |
| 3 | 驾驶室 | 四门双排座（3+3），后排座位设置3个橡胶空气呼吸器专用架及固定夹具。 |  |  |  |
|  |  | 驾驶室内前排中间设置各种开关，控制100W警报器、警灯开关等。 |  |  |  |
| 4 | 轴距（mm）：≤3815 |  |  |  |  |
| 5 | 最高车速：100km/h |  |  |  |  |
| 6 | 最小转弯直径：＜15.6米 |  |  |  |  |
| 7 | 发动机：直列四缸，水冷，电控双级，高压共轨式，增压中冷电控柴油机 |  |  |  |  |
| ★8 | 功率：不低于151千瓦 |  |  |  |  |
| 9 | 最大扭矩：≥650N.m/1600rpm |  |  |  |  |
| 10 | 排放标准：国Ⅵ |  |  |  |  |
| 11 | 离合器：单片、干式、膜片弹簧、油气助力 |  |  |  |  |
| 12 | 变速箱：MLD-6Q手动变速箱 |  |  |  |  |
| 13 | 取力器：全功率取力器（气动控制） |  |  |  |  |
| 14 | 油门控制技术要求：具备汽车电子油门调节器技术，提供检测机构出具的检测报告扫描件或技术证书扫描件并加盖投标人公章。 |  |  |  |  |
| 三 | 水泵及管路系统（提供消防泵第三方检测报告佐证） |  |  |  |  |
| ★1 | 消防泵 |  | 材质：泵壳采用铸铝合金、泵轴采用不锈钢 |  |  |
|  |  |  | 常压压力/流量：≥1.0MPa/40L/s |  |  |
|  |  |  | 中压压力/流量：≥2.0MPa/20L/s |  |  |
|  |  |  | 高压压力/流量：≥4.0MPa/7L/s |  |  |
|  |  |  | 引水器 |  | 型式：活塞或电动真空泵 |
|  |  |  |  |  | 最大真空度：≥85 kPa |
|  |  |  |  |  | 引水时间：≤50s |
| 2 | 管路系统 |  | 进水口：泵房后部设有1个Φ125mm内扣式吸水口。1个带Φ125mm蝶阀的进水口，用于与水罐相接。 |  |  |
|  |  |  | 注水口：泵房两侧各设1个带球阀的Φ80mm的内扣式罐注水口。罐体后部1个带DN65球阀的泵向罐内注水口。 |  |  |
|  |  |  | 出水口：泵房两侧各设1个带球阀的Φ80mm的内扣式出水口和Φ40mm高压出水口。 |  |  |
|  |  |  | 放余水管路：为保护水泵及各球阀，在管路中加装放余水球阀。 |  |  |
|  |  |  | 冷却水管路：为保护取力器的正常工作，管路中设有附加冷却装置。 |  |  |
| 四 | 消防炮 |  |  |  |  |
| 1 | 流量（L/s）：不小于30L/s |  |  |  |  |
| 2 | 射程（m）：水≥50 |  |  |  |  |
| 3 | 旋转角度：水平左右各360°，俯仰-7°～45° |  |  |  |  |
| 4 | 最大工作压力（MPa）：≥1.0 |  |  |  |  |
| 五 | 液罐 |  |  |  |  |
| ★1 | 材质形式：品字形、内藏式罐体，采用高分子复合材料或304不锈钢材质，符合防侧翻，强度高、抗冲击性强、耐低温、抗腐蚀性好、质量轻的要求。 |  |  |  |  |
| 2 | 设备：不少于1个入口孔（450mm）；不少于1个溢流装置；不少于1个水位传感器；不少于2个外注水口（串顶式）；不少于1个水罐放余水口。 |  |  |  |  |
| 3 | 技术要求：具备防冻保温消防液罐的技术要求，提供检测机构出具的检测报告扫描件或技术证书扫描件并加盖投标人公章。 |  |  |  |  |
| 六 | 器材箱及泵房 |  |  |  |  |
| ★1 | 材质：车厢（器材箱、泵房、内、外骨架）全部采用高强度铝合金型材，内饰板采用氧化铝板。车厢主骨架选用≥80×80mm高强度航空铝合金型材，为加强抗扭性能应选用截面为L型的型材，壁厚≥2mm，型材内部截面设有“十”字一体加强筋，加强筋壁厚≥2mm，以确保主骨架有良好的承重、抗扭、抗震性能。（提供型材截面实拍图） |  |  |  |  |
| 2 | 结构：器材厢左右两侧各设3个轻型优质拉杆式铝合金卷帘门，卷帘门带门锁；每扇卷帘门皆可打开并设有铝合金器材架，轻便可靠。 |  |  |  |  |
| 3 | 器材箱：全铝合金框架焊接式结构，外蒙皮为铝合金板粘接技术；车厢内器材骨架采用铝合金型材搭接结构，能根据客户要求灵活布局器材箱结构最大限度地提高空间利用率，在器材箱内可选用新型滑动托架、拖板或高强度的塑料存放盒等存放结构，充分利用车厢内部有限空间；内饰板和底板均为光面阳极氧化铝合金板材；器材箱内合适位置设有手抬泵抽拉板，方便取用。 |  |  |  |  |
| 4 | 技术要求：具备组合式后爬梯技术要求，提供检测机构出具的检测报告扫描件或技术证书扫描件并加盖投标人公章。 |  |  |  |  |
| 七 | 仪表板及板上设备 |  |  |  |  |
| 1 | 驾驶室：取力器挂挡开关 |  |  |  |  |
| 2 | 泵房室 |  |  | 功能开关：仪表电源开关及指示灯；引水开关及指示灯；器材箱灯开关及指示灯 |  |
|  |  |  |  | 仪表：压力表、压力真空联用表、水位表、转速表、手油门 |  |
| 八 | 电气系统 |  |  |  |  |
| 1 | 驾驶室顶部前端装有红色长排LED频闪警灯，不低于100W警报器控制系统； |  |  |  |  |
| 2 | 车顶两侧装有LED侧照明灯不少于4个及频闪灯不少于4个；下方安装安全标志灯； |  |  |  |  |
| 3 | 车顶后部配有不小于24V、LED全方位遥控搜索灯1只； 注：警报器、警灯、器材箱照明灯等上装部分电器均为独立电路。 |  |  |  |  |
| ★4 | 驾驶室安装有行车记录仪，360全景可视倒车影像；车辆后部设有快速启动保障系统（自动充电装置）。 |  |  |  |  |
| 九 | 表面处理 |  |  |  |  |
| 1 | 漆料：车厢表面喷涂原装进口消防红色漆，为保证夜间工作安全，车身设有符合安全标准要求的荧光反光带 |  |  |  |  |
| 2 | 颜色：符合GB7258规定的GB/T3181《漆膜颜标准》中的R03大红色。 |  |  |  |  |
| 十 | 随车文件 |  |  |  |  |
| 1 | 底盘使用说明书 |  |  |  |  |
| 2 | 底盘维修手册 |  |  |  |  |
| 3 | 底盘质量保修卡 |  |  |  |  |
| 4 | 底盘合格证 |  |  |  |  |
| 5 | 发动机号码拓印件 |  |  |  |  |
| 6 | 底盘号码拓印件 |  |  |  |  |
| 7 | 消防车使用说明书 |  |  |  |  |
| 8 | 消防车消防器材清单 |  |  |  |  |
| 9 | 消防车合格证 |  |  |  |  |
| 10 | 消防车交接清单 |  |  |  |  |
| 十一 | 随车器材 |  |  |  |  |
| 序号; 器材名称; 规格型号; 数量. 直流开关水枪; QZG3.5/7.5; 2支. 水带挂钩; FG600; 4个. 水带包布; FP470; 4个. 滤水器; 口径和吸水管配套; 1个. 三分水器; FⅢ80/65×3-1.6; 1支. 多功能兵工铲; 1把. 手提式干粉灭火器; MFZL/ABC2; 1具. 吸水管; 2米，口径和吸水口配套; 4根. 吸水管扳手; FS100-150; 2把. 地上消火栓扳手; FB450; 1把. 地下消火栓扳手; FB800; 1把. 消防水带; 16-65-20; 10盘. 消防水带; 16-80-20; 10盘. 消火栓专用接口; Φ125mm/100mm; 1个. 护带桥; HQ600; 1副. 异径接口; 65卡式/80卡式; 2个. 异型接口; 65内扣/80卡式; 2个. 异型接口; 80内扣/80卡式; 2个. 消防尖斧; 1把. 集水器; JⅡ125/80×2-1.6; 1件. 原车工具; 1套. |
| 22; ★液压破拆工具组 1）机动泵（1台）：三级轴向四冲程汽油机，功率3.1匹/2.3千瓦，燃油油缸容量1700毫升，液压油油缸容量4340毫升，拥有液压油位指示器，采用三级泵技术，第一级输出2×2800毫升/分钟， 第二级输出2×1250毫升/分钟，第三级输出2×525毫升/分钟；同心轴平头自动锁单管系统，便于时刻监测油位的油位指示器， 发动机及泵体由钢质框架完全保护， 符合人体工程学的软握便携把手， 使携带方便，实惠耐用。工作压力≥720巴，重量：≤22.9公斤，可接驳两套工具同时使用，外型尺寸：455×315×460毫米，静音设计，工作温度：-20-55度。 2）液压管（2根）：材质为凯芙拉纤维，可在工作状态下带压任意快速连接和插拔，使用寿命大于10年；液压管可360度自由旋转而不扭曲、不打结、不漏油，内管最大工作压力72Mpa，外管工作压力2.5Mpa；液压管长度≥10米。 3）液压剪切钳（1台）：结构紧凑轻便型，根据实际剪切需求带有倾斜刀口设计，可更加符合用户使用需求，在剪切高处及低处部位时减轻使用者负担，并有效地降低在伤者附近工具的移动。U型挤压式钳口可以任意剪切现有的所有车型，倾斜角度的刀头设计使救援更轻松。单管工作原理、可带压操作、把手处有照明系统、全新i-Bolt螺栓镶嵌结构、更容易使用在狭小的空间。最大开口距离：≥170毫米、剪切力：≥77.9吨、剪切圆钢直径：36毫米、工作压力：720巴、重量13.2公斤、外型尺寸：706×300×262毫米、工作温度：-20-55度 4）液压扩张钳（1台）：单管工作原理、可带压操作、手把处有照明系统。 最大扩张距离：≥725毫米、最大扩张力：≥28.6吨、最小扩张力：4.2吨、挤压力：6吨、牵引距离：610毫米、牵引力：4.8吨、工作压力：720巴、重量≤14.5公斤、外型尺寸：815×286×217毫米、工作温度：-20-55度 5）双向支撑顶杆（1台）：可360旋转十字头、定位容易和精准、在任何救援的情形下均可达到安全、稳固和夹持的状态。单管工作原理、可带压操作、最大支撑力：≥10.2吨、原始长度：567毫米、最大行程：400毫米、总支撑高度：967毫米、工作压力：720巴、重量≤9.8公斤、外型尺寸：256×100×567毫米、工作温度：-20-55度. |

三、售后服务

★1.售后服务保障要求：

1）中标方提供自验收合格起至少1年的免费质保期、终身维修；质保期内维修不得向用户收取任何费用，并保证及时服务（在接到买方反映后，48小时内赶到现场处理问题，易损件72小时内寄至，其他零配件10天内寄至），到货半年左右巡回检查保养一次。

2）投标人须承诺先维修后付款，请详细列出质保期外的维修项目、收费标准、服务承诺及浙江地区用户的维修服务点的联系方法等。

3）中标人在交车验收时须提供国家消防装备质量监督检验中心出具的整车检测报告，车辆能上地方牌照并可办理车辆购置税免征，投标人在投标文件中出具保证函。

四、履约验收

1.采购人应按《义乌市政府采购合同履约和验收管理办法（暂行）》（义招管办【2008】32号）及《义乌市关于规范政府采购管理的若干意见》（义政办发【2017】102号）等有关规定，对政府采购项目履约情况予以监督并及时、认真组织验收。对国家有强制性要求的项目，还应通过国家认可的相关检测机构的验收。

2.验收合格的条件：

2.1所供的产品符合产品标准和本招标文件及合同文件的要求。

2.2在验收过程中发现的问题已被解决并得到需方的认可。

2.3所有合同中规定的设备和材料均已提交。

2.4所供产品已通过相关部门组织的验收。

2.5所有相关的技术文件及资料均已提交并得到接受。

## 五、工期及项目地点

1.工期：在合同签订后8个月内完成交货、验收。

2.项目地点：采购人指定地点。

六、商务要求

1.报价要求

1.1具体报价要求详见《投标须知》第14条，投标人应按招标项目的相关要求，根据项目特点和企业条件确定投标报价。投标报价为投标方所能承受的最低、最终一次性报价。

1.2按国家规定由投标人缴纳的各种税收已包含在投标总价内，由投标人向税务机关缴纳。

1.3中标后，中标人所填写的单价在合同实施期间不因市场变化因素而变动，投标人在计算报价时应考虑一定的风险系数。

★3.付款方式

详见《投标须知前附表》第16条；费用凭合同、正式增值税发票等相关资料由采购人直接支付。

七、其他

1.投标人所投设备及服务不得低于本项目的要求和档次。

2.中标单位在签订合同时，若坚持提出附加条件和不合理要求，中标资格将被取消，该中标人对由此产生的一切后果负责。

3.投标人提交的投标文件均归采购人所有，不再返还给投标人。

# 第四章 开标、评标和定标须知

一、开标

1.本项目实行电子开评标，投标方无需前往开评标现场，只需在投标截止时间前在“政采云”平台上上传电子加密投标文件。

2.电子开评标及评审程序

2.1接到解密指令后的1小时内（开标当日上午14:00-15:00），由各投标人自行对电子投标文件进行解密【请各投标人务必在规定时间内完成电子投标文件的解密工作，在电子开评标期间，投标人（授权代表）需确保在各自所在的区域具备上网的技术条件并保持网络及联系方式畅通】，同时为避免出现意外，建议全程由一台电脑进行操作（包括标书制作、上传、解密等），中途不要更换电脑；

2.2对投标人的资格响应文件进行审查；

2.3对投标人的商务技术响应文件进行评审；

2.4对报价响应文件进行评审；

2.5在系统上公布评审结果。特别说明：政采云公司如对电子化开标及评审程序有调整的，按调整后的程序操作。

特别说明：政采云公司如对电子化开标及评审程序有调整的，按调整后的程序操作。

二、评标

3.评标小组

3.1 评标小组将根据招标采购项目的特点确定。其成员由技术、经济等方面专家和采购人代表5人及以上单数组成。评标小组对投标文件进行审查、质疑、评估和比较。

3.2 询标期间，投标人法人代表或法人委托人必须在场。

4.评标原则

4.1评标小组将遵循客观、公正、审慎的原则，严格遵守评标工作纪律。

4.2先评商务技术响应文件，再评报价响应文件。

4.3客观公正对待所有投标人，对所有投标评审均采用相同的程序和标准。评标的依据为招标文件和投标文件。

4.4有利于提高投资效益，节约建设资金。

4.5在评标过程中，出现异常或特殊情况时，由评标小组集体讨论决定。

5.评标过程的保密

5.1开标后，直至授予中标人合同为止，凡属于对投标文件的审查、澄清、评价和比较等有关的资料以及中标候选人的推荐情况等与评标有关的任何情况均严格保密。

5.2在投标文件的评审和比较、中标候选人推荐以及授予合同的过程中，投标人向采购人和评标小组施加影响的任何行为，都将会导致其投标被拒绝。

5.3中标人确认后，采购人不对未中标人就评标过程以及未能中标原因作出任何解释。未中标人不得向评标小组人员或其他有关人员询问评标过程的全部情况。

5.4为保证定标的公正性，在评标过程中，评标成员不得与投标人私人交换意见。在招标工作结束后，凡与评标情况有接触的任何人不得也不应将评标情况扩散出评标成员之外。

5.5评标小组不向落标方解释落标原因，不退还投标文件。

6.供应商的认定

不同投标人之间所投的消防车是同一品牌（或同一企业生产的），应当按一个投标人认定。评审后得分最高的同品牌投标人获得中标人推荐资格；评审得分相同的，采取随机抽取方式确定，其他同品牌投标人不作为中标候选人。

7.投标文件的澄清

7.1为有助于投标文件的审查、评价和比较，评标小组可以在“政采云”平台在线询标或其他有效形式要求投标人对同一份投标文件含义不明确、同类问题表述不一致或有明显文字和计算错误的内容（招标文件其他地方有规定处理方法的除外）作必要的澄清或说明，投标人应采用在线回复或其他有效形式在询标规定时间内进行澄清或说明（需加盖电子签章或实体公章），但不得超出投标文件的范围或改变投标文件的实质性内容。

7.2如果投标方代表拒绝按评标小组要求在“政采云”平台作出在线回复且无其他有效回复方式的，评标小组可以对其作出无效标处理。

8.投标文件的初步评审

8.1开标后，采购人应将投标文件提交评标小组进行初步评审，初步评审内容为：

8.1.1是否出现第五章规定的内容；

出现上述情形之一者，技术文件或商务文件初步评审不予通过，不列入商务标详细评审。

8.2评标时，评标小组将首先评定每份投标文件是否在实质上响应了招标文件的要求。所谓实质性响应，是指投标文件所提供的有关资格说明文件、技术规范、合同条款等要与招标文件要求的条款、条件和规格相符，并且没有重大偏差或保留，重大偏离或保留是指影响到招标文件规定的范围、内容和技术要求，或限制了采购人的权力和投标人的义务的规定。而纠正这些偏离将影响到其他提交实质性响应投标的投标人的公平竞争地位。

8.3如果投标文件实质上不响应招标文件的各项要求，评标小组将予以拒绝，并且不允许投标人通过修改或撤销其不符合要求的差异或保留，使之成为具有响应性的投标。

9.投标文件计算错误的修正

9.1评标小组将对确定为实质上响应招标文件要求的投标文件进行校核，看其是否有计算或表达上的错误，修正错误的原则如下：

9.1.1客户端填写的报价与以pdf格式上传文件中的报价不一致的，应以Pdf格式上传文件中的报价为准。

9.1.2投标文件中开标一览表（报价表）内容与投标文件中相应内容不一致的，以开标一览表（报价表）为准；

9.1.3投标文件的大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；

9.1.4 单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价；

9.1.5总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价汇总金额计算结果为准；

9.1.6对不同文字文本投标文件的解释发生异议的，以中文文本为准；评标小组可以拒绝接受不是中文版的投标文件以及与投标相关的资料。

9.2同时出现两种以上不一致的，按照前款规定的顺序修正，投标人同意后，修正后的投标报价对投标人起约束作用。如果投标人不接受修正后的报价，则其投标将被拒绝，并不影响评标工作。

10.投标文件的评审、比较和否决

10.1评标小组将按照本须知规定，仅对在实质上响应招标文件要求的投标文件进行评估和比较。

10.2在评审过程后，评标小组可以以书面形式要求投标人就投标文件中含义不明确的内容进行书面说明并提供相关材料。

10.3评标小组在作出任何一项无效标决定前，都应当严格遵循以下程序：

10.3.1要求当事投标人做相应的答辩；

10.3.2在充分讨论的基础上集体表决；

10.3.3若表决通过无效标决定，告知当事投标人，并在评标报告中详细载明无效标理由、依据、答辩的情况和集体表决的情况（同意无效标和不同意无效标的评标小组成员均应当注明）。

10.4评标小组经评审，认为所有投标都不符合招标文件要求时，可以否决所有投标。所有投标被否决后，采购人应当依法重新招标。

11.评标办法

11.1本项目采用综合评分法（具体评标办法见后）。

三、定标

12.中标通知

12.1采购人根据评标小组的书面评审报告和推荐的中标候选人直接委托评标小组确定中标人。

12.2发放中标通知书前，采购人将通过中国裁判文书网查询中标（成交）人自2022年01月01日至中标公告期结束前行贿犯罪记录（以网站页面显示内容为准）情况。经查实，中标人有前述行贿犯罪记录的，取消其中标资格，采购人依法重新组织采购。

12.3评标结束后，评标结果公告1个工作日，发布评标结果公告的媒体为：浙江政府采购网。

12.4采购代理机构签发《中标通知书》。《中标通知书》一经发出即发生法律效力。

12.5采购人与采购代理机构在中标结果公告的同时将中标结果通知所有未中标单位，采购人和采购代理机构对评标结果不负责解释。

13.质疑与投诉

13.1采购人拒绝接受已获取招标文件但未递交投标文件的投标人对评审结果的质疑。

13.2开标过程中，投标人对开标有异议的，应当在“政采云”平台上及时提出，评标小组应对异常情况制作相关记录。

13.3开评标结束后，投标人或其他利害关系人对依法必须进行招标的项目的中标结果有异议的，应首先依据招投标相关法律法规在规定时间内以书面形式向采购人和招标代理机构提出质疑。地址：义乌市春晗路111号4楼，联系电话：0579-83809111-8059。

13.4投标人在法定质疑期内应一次性提出针对同一采购程序环节的质疑。

13.5投标人提出质疑应当提交质疑函和必要的说明材料。质疑函应当包括下列内容：

（一）投标人的姓名或者名称、地址、邮编、联系人及联系电话；

（二）质疑项目的名称、编号；

（三）具体、明确的质疑事项和与质疑事项相关的请求；

（四）事实依据；

（五）必要的法律依据；

（六）提出质疑的日期。

质疑函应当由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者盖章，并加盖公章。授权代表签字的应当提交供应商签署的授权委托书，其授权委托书应当载明代理人的姓名或者名称、代理事项、具体权限、期限和相关事项。

13.6质疑属于以下情况之一的，将不予受理：

13.6.1 质疑事项不具体，且未提供有效线索，难以查证；

13.6.2 已超过招标文件规定质疑提出期限的事项；

13.6.3 投诉事项已作出处理决定，并且投诉人没有提出新的证据；

13.6.4 质疑投诉的事项已经进入行政复议或者行政诉讼程序的；投诉事项应先提出质疑而没有提出质疑的；

13.7质疑人可以采取直接递交、传真或邮寄方式提交质疑函（一式三份以上）。以其他方式提出的质疑，被质疑人可不予接受、答复。

采取邮寄方式送达质疑函的，以邮件注明的收件人实际收到邮件之日作为收到质疑的日期。

采取传真方式送达质疑函的，质疑人应当取得被质疑人确认收到传真的意见，并及时将质疑函原件送达被质疑人。被质疑人可以实际收到原件之日作为收到质疑的日期。

13.8若不接受招标人答复的，应当自答复期满后15个工作日内以不接受招标方答复的事项向招投标监管部门提出投诉。投诉书需按规定递交，具体要求须列明申诉理由，投诉单位名称，联系人，联系电话，手机，传真等，并加盖投标人公章。义乌市财政局（0579-89915066）。投诉属于以下情况之一的，将不予受理：

13.8.1 投诉人不是所投诉项目的参与者，或者与投诉项目无任何利害关系。

13.8.2 投诉事项不具体，且未提供有效线索，难以查证。

13.8.3 投诉人为法人或者其他组织，其投诉书未经法定代表人或者主要负责人签字并加盖公章的。

13.8.4 已超过招标文件规定投诉提出期限的事项。

13.8.5 投诉事项已作出处理决定，并且投诉人没有提出新的证据；

13.8.6 投诉的事项已经进入行政复议或者行政诉讼程序的；投诉事项应先提出质疑而没有提出质疑的。

13.8.7不符合《政府采购质疑和投诉办法》（财政部令第94号）等有关规定的投诉。

14.合同签订

14.1中标人应在投标有效标期内且自接到《中标通知书》后三十天内到采购人处与采购人签订合同。

14.2招标文件、中标人的投标文件、评标过程中投标人在询标时作出的承诺及其澄清文件等，均为签订合同的依据。

14.3中标人不遵守招标文件和投标文件的要约及承诺而擅自修改报价，或在接到《中标通知书》后借故拖延、拒签合同而造成超过规定时间的，将其按严重失信行为上报信用办记入政府采购严重失信行为记录名单，同时取消该投标人的中标资格。在此情况下，采购人和采购代理机构重新招标，对受影响的投标人不承担任何责任。

# 第五章  投标文件的有效性

1.有下列情形之一的，采购人将不予受理投标文件：

1.1逾期上传电子档投标文件至“政采云”的。

1.2电子投标文件在规定时间内解密未成功，且未提供备份投标文件或提供的备份投标文件无法上传打开的。

2.投标文件评审出现下列情形之一的，由资格审查小组审核后按无效投标文件处理：

2.1不具备招标文件中规定的资格要求的；

2.2资格响应文件中体现或包含所投项目商务报价的；

3.投标文件评审出现下列情形之一的，由评标小组审核后按无效投标文件处理：

3.1投标文件未按招标文件要求加盖单位公章；或无法定代表人或法定代表人授权的全权代表签字或盖章的；或授权委托书无法定代表人签字的；或授权委托书未加盖单位公章的；

3.2未按招标文件规定提供相关文件，如资格说明、身份资料等；

3.3联合体组成不符合要求或联合体投标未附联合体协议书的或联合体各方经专家认定职责分工不明确的；

3.4投标文件不符合招标文件规定，未按规定格式填写的；或提供的投标文件不完整的；或关键字迹模糊、无法辨认的；

3.5借用或冒用他人名义或证件、涂改文件、伪造或编造投标文件的；

3.6投标中不同投标单位的投标文件出现雷同或相似（包括部分雷同或相似），对所有雷同或相似投标人按无效标处理，采购人将保留进一步追究责任的权利；

3.7对本招标文件中打★号的条款未完全响应的；

3.8投标文件附有采购人不能接受的条件；

3.9商务技术响应文件中体现或包含商务报价的；

3.10若发现有意串标或提供虚假材料者（含中标后查实的）；

3.11评标小组认为技术或商务与招标文件偏离的部分过多，或在实质上不响应招标文件的；

3.12未提交《义乌市政府采购项目投标承诺书》；

3.13评标小组要求投标人对其投标文件作出澄清或说明，如果投标人代表拒绝澄清或说明的，或者拒绝签字的；

3.14投标报价低于企业成本价者或未填报企业成本价者；

3.15投标报价高于预算价（最高限价）；

3.16投标人所投产品的数量不符合招标文件规定的；

3.17评标小组一致认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响项目质量或者不能诚信履约，投标人不能证明其报价合理性的，评标小组应当将其作为无效投标处理；

3.18投标人递交两份或多份内容不同的投标文件，或在同一份投标文件中对同一招标项目报有两个或多个报价，且未声明哪一个有效，但按招标文件规定提交备选投标人方案的除外；

3.19单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同投标人，参加同一合同项下的政府采购活动的，均按无效标处理；

3.20联合体投标的，联合体成员各方及与其存在直接控股、管理关系的不同单位，再独立参加或者与其他申请人另外组成联合体参与同一项目同一标段的政府采购活动的，均按无效标处理；

3.21除单一来源采购项目外，为本采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的投标人，参加本采购项目的采购活动的；

3.22按招标文件规定对投标人的投标报价进行修正后投标人不确认的；

3.23其他不符合《中华人民共和国政府采购法》或省、市有关政府采购法律、法规要求的。

4.有下列情形之一的，视为投标人串通投标，其投标无效：

4.1不同投标人的投标文件由同一单位或者个人编制；

4.2不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜；

4.3不同投标人的投标文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人；

4.4不同投标人的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异；

4.5不同投标人的投标文件相互混装；

5.除政府采购法律法规规定的恶意串通、视同串通投标情形外，在不影响公平竞争的前提下，参与同一个标段（包）的投标人存在下列情形之一的，其投标（响应）文件无效：

5.1不同投标人制作电子投标（响应）文件的计算机网卡MAC地址相同的；

5.2不同投标人制作电子投标（响应）文件的计算机硬盘序列号相同的；

5.3不同投标人的投标（响应）文件的内容存在两处以上细节错误一致，且无法合理解释的。

6.其他违反法律法规的情况。

7.评标过程中，非上述所罗列的情况，不得以无效标处理。

# 评标办法

根据《中华人民共和国政府采购法》和《政府采购货物和服务招标投标管理办法》等的有关规定，为更好地做到公开、公平、公正，结合本次招标的特点，特制定本评标办法。

一、评审程序

1.资格审查小组对投标人资格响应文件进行符合性审查，确定资格审查通过单位；

2.评标小组对资格审查通过的投标人的商务技术响应文件进行符合性审查，确定商务技术响应文件有效单位；

3.评标小组对有效的投标单位的商务技术响应文件进行评分，计算出各有效的投标单位的商务技术响应文件得分；

4.评标小组对报价响应文件进行符合性审查；

5.评标小组对报价响应文件符合性审查通过的报价响应文件进行详细评审；

6.评标小组推荐中标候选人、出具评标报告。

评标小组以开标、评标、询标情况为基本依据，对有效的投标文件分商务技术响应文件、报价响应文件两个部分进行分析、评议，先评商务技术响应文件，后评报价响应文件。

二、评审办法

评标小组参照相同的程序用综合评分法对招标项目作出评标结论。评审内容如下：

1.商务技术响应文件评审，满分70分

| 评分要点及说明 |  | 分值范围 |
| --- | --- | --- |
| 车辆的性能和技术参数 （44分） | 根据所投车辆的性能及技术参数进行打分。完全满足招标文件要求的得44分；参数每负偏离一项（以最小序号为1项）扣0.5分，参数负偏离项扣分达到或超过技术参数分值总分的本项得0分。 说明：1.投标人在投标文件中必须提供设备原厂商的技术资料、图片等信息，不能简单用“满足”或“正负偏离”等进行描述。 2.若投标文件中技术响应与投标人提供的技术资料、图片不一致的，以技术资料、图片中的参数为准。 | 0-44（客观分） |
| 售后服务 （6分） | 根据供应商售后服务承诺进行评分，未提供的不得分。（0分，0.4分，0.8分，1.2分， 1.4分，1.6分，1.8分， 2分） | 0-2（主观分） |
|  | 根据供应商售后服务力量和售后服务体系的完善性进行评分，未提供的不得分。（0分，0.4分，0.8分，1.2分， 1.4分，1.6分，1.8分， 2分） | 0-2（主观分） |
|  | 根据供应商质保期内的售后保养、维护及回访检查工作方案和计划进行评分，未提供的不得分。（0分，0.4分，0.8分，1.2分， 1.4分，1.6分，1.8分， 2分） | 0-2（主观分） |
| 实施方案 （6分） | 根据投标人提供的项目组织措施、安全管理措施、项目进度计划等综合评分，未提供方案的得0分。（0分，0.4分，0.8分，1.2分， 1.4分，1.6分，1.8分， 2分） | 0-2（主观分） |
|  | 根据投标人提供供货保障方案及主要设备供货保障的说明进行评分，未提供方案的得0分。（0分，0.4分，0.8分，1.2分， 1.4分，1.6分，1.8分， 2分） | 0-2（主观分） |
|  | 根据投标产品的各设备部件和随车器材选型和配置情况进行评分，未提供说明的得0分。（0分，0.4分，0.8分，1.2分， 1.4分，1.6分，1.8分， 2分） | 0-2（主观分） |
| 培训（3分） | 根据投标人提供的培训内容、培训方式、培训计划、培训对象、培训团队配备等技术培训方案进行评分。（0、0.6、1.2、1.8、2.1、2.4、2.7、3） | 0-3（主观分） |
| 业绩（3分） | 提供自2021年1月1日（以合同签订时间为准）以来，类似成功案例，每个案例得1分，最多3分。（需提供合同及其相应发票复印件，缺一不得分） | 0-3（客观分） |
| 整体评价 （8分） | 根据投标产品主要配置合理性、一致性进行评分。（0分，0.4分，0.8分，1.2分， 1.4分，1.6分，1.8分， 2分） | 0-2（主观分） |
|  | 根据投标产品技术先进性进行评分。（0分，0.4分，0.8分，1.2分， 1.4分，1.6分，1.8分， 2分） | 0-2（主观分） |
|  | 根据投标产品消防车辆智能自动化程度进行评分。（0分，0.4分，0.8分，1.2分， 1.4分，1.6分，1.8分， 2分） | 0-2（主观分） |
|  | 根据投标产品运行可靠性反馈进行评分。（0分，0.4分，0.8分，1.2分， 1.4分，1.6分，1.8分， 2分） | 0-2（主观分） |

评标小组根据上述评分细目和各投标方的技术标书的审核情况，进行评分，评分时保留小数1位，每人一份评分表，并签名。在统计得分时，如果发现某一单项评分超过评分细则规定的分值范围，则该张评分表无效。

技术标得分：最终得分为评标小组成员的有效评分的算术平均值。计算时保留小数2位（四舍五入）。

2.报价响应文件评审，满分30分

2.1甄别异常报价

对出现下列情况之一的，由评标小组认定为异常报价，按无效标处理，不再进行评审：

2.1.1报价高于最高限价；

2.1.2评标小组一致认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查的投标人的报价，有可能影响质量或者不能诚信履约，应当在评标现场合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关说明材料；投标人不能说明其报价合理性的，经评标小组取得一致意见后，可确定该投标人无效。

2.2报价分计算方法如下：

评标基准价的确定办法：以所有有效报价中的最低报价为基准价，投标人的价格分统一按下列公式计算：

报价响应文件得分={基准价/（投标报价）}×30

小微企业评审价格=小微企业投标报价×（1-20%）

注：

1.享受小微企业政策及扣除比例详见前附表“小微企业有关政策说明”。

3.计算总得分

总得分=商务技术响应文件得分+报价响应文件得分

计算时保留小数2位（四舍五入）。

三 、定标办法

1.评标小组完成评标后，评标结果按评审后得分由高到低顺序排列（总得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列；得分且投标报价相同的，由采购人代表采用公共资源交易中心抽取程序随机确定排列顺序）。评标小组直接确定排名第一的投标单位为中标候选人向采购人推荐，并提交经评标小组成员签字的评标报告。

2.采购人直接授权评标小组确定中标人。

3.当确定的中标人放弃中标，因不可抗力提出不能履行合同，重新组织招标。

四、评标小组不向落标方解释落标原因，不退还投标文件。

# 第七章 拟签订的合同文本

政府采购货物买卖合同

（试行）

项目名称：义乌市赤岸镇消防作战车辆采购项目

合同编号：

甲    方：义乌市赤岸镇人民政府

乙    方：

签订时间：

使 用 说 明

1.本合同标准文本适用于购买现成货物的采购项目，不包括需要供应商定制开发、创新研发的货物采购项目。

2.本合同标准文本为政府采购货物买卖合同编制提供参考，可以结合采购项目具体情况，对文本做必要的调整修订后使用。

3.本合同标准文本各条款中，如涉及填写多家供应商、制造商，多种采购标的、分包主要内容等信息的，可根据采购项目具体情况添加信息项。

第一节 政府采购合同协议书

甲方（全称）：义乌市赤岸镇人民政府

乙方1（全称）：                       （供应商）

乙方2（全称）：                        （联合体成员供应商或其他合同主体）（如有）

乙方3（全称）                          （联合体成员供应商或其他合同主体）（如有）

依据《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国政府采购法》等有关的法律法规，以及本采购项目的招标/谈判文件等招标文件、乙方的《投标（响应）文件》及《中标（成交）通知书》，甲乙双方同意签订本合同。具体情况及要求如下：

- 项目信息

- 采购项目名称： 义乌市赤岸镇消防作战车辆采购项目

采购项目编号：SJZJZC2024  GK

（2）采购计划编号：

（3）项目内容：

采购标的及数量（台/套/个/架/组等）：

抢险救援消防车，1辆，品牌：              规格型号：

3吨水罐消防车，1辆，品牌：                规格型号：

采购标的的技术要求、商务要求具体见附件。

（4）政府采购组织形式：¨政府集中采购  ¨部门集中采购  þ分散采购

（5）政府采购方式：þ公开招标 ¨邀请招标 ¨竞争性谈判 ¨竞争性磋商

¨询价 ¨单一来源 ¨框架协议 ¨其他：

（注：在框架协议采购的第二阶段，可选择使用该合同文本）

（6）中标（成交）采购标的制造商是否为中小企业：¨是      ¨否

本合同是否为专门面向中小企业的采购合同（中小企业预留合同）：¨是    þ否

若本项目不专门面向中小企业采购，是否给予小微企业评审优惠：þ是   ¨否

中标（成交）采购标的制造商是否为残疾人福利性单位：¨是   ¨否

中标（成交）采购标的制造商是否为监狱企业：¨是       ¨否

（7）合同是否分包：¨是       þ否

分包主要内容：

分包供应商/制造商名称（如供应商和制造商不同，请分别填写）：

分包供应商/制造商类型（如果供应商和制造商不同，只填写制造商类型）：

¨大型企业  ¨中型企业  ¨小微型企业

¨残疾人福利性单位 ¨监狱企业 ¨其他

（8）中标（成交）供应商是否为外商投资企业：¨是       ¨否

外商投资企业类型：¨全部由外国投资者投资  ¨部分由外国投资者投资

（9）是否涉及进口产品：

¨是，《政府采购品目分类目录》底级品目名称：          金额：

国别：         品牌：         规格型号：

¨否

（10）是否涉及节能产品：

¨是，《节能产品政府采购品目清单》的底级品目名称：

¨强制采购       ¨优先采购

¨否

是否涉及环境标志产品：

¨是，《环境标志产品政府采购品目清单》的底级品目名称：

¨强制采购       ¨优先采购

¨否

是否涉及绿色产品：

¨是，绿色产品政府采购相关政策确定的底级品目名称：

¨强制采购       ¨优先采购

¨否

（11）涉及商品包装和快递包装的，是否参考《商品包装政府采购需求标准（试行）》、《快递包装政府采购需求标准（试行）》明确产品及相关快递服务的具体包装要求：

¨是       ¨否      ¨不涉及

- 合同金额

（1）合同金额小写：

大写：

分包金额（如有）小写：

大写：

（注：固定单价合同应填写单价和最高限价）

（2）合同定价方式（采用组合定价方式的，可以勾选多项）：

¨固定总价 ¨固定单价 ¨固定费率 ¨成本补偿 ¨绩效激励 ¨其他

（3）付款方式（按项目实际勾选填写）：

¨全额付款：     （应明确一次性支付合同款项的条件）

þ分期付款：  1.合同生效以及具备实施条件后7个工作日内支付合同金额40%的预付款（在签订合同时，中标人明确表示无需预付款或者主动要求降低预付款比例的，采购人可不支付或减少预付款支付比例）；

2.货物送达指定地点安装调试，验收合格后7个工作日内支付至合同总额的95%（含预付款），在货物验收合格正常使用12个月并无质量问题后7个工作日内支付尾款（如中标单位为中小企业，余款在所有货物供货完毕并验收合格后60日内支付完成）。货款凭合同、中标通知书、发票、政府采购验收单和政府采购资金结算单由甲方直接支付。

¨成本补偿：      （应明确按照成本补偿方式的支付方式和支付条件）

¨绩效激励：      （应明确按照绩效激励方式的支付方式和支付条件）

- 合同履行

（1）起始日期：    年   月   日，完成日期：    年   月   日。

（2）履约地点：

（3）履约担保：是否收取履约保证金：¨是    þ否

收取履约保证金形式：

收取履约保证金金额：

履约担保期限：

（4）分期履行要求：

（5）风险处置措施和替代方案：

- 合同验收

- 验收组织方式：þ自行组织 ¨委托第三方组织

验收主体：义乌市赤岸镇人民政府

是否邀请本项目的其他供应商参加验收：¨是  þ否

是否邀请专家参加验收：¨是  ¨否

是否邀请服务对象参加验收：¨是  þ否

是否邀请第三方检测机构参加验收：¨是  ¨否

是否进行抽查检测：¨是，抽查比例：         ¨否

是否存在破坏性检测：¨是，（应明确对被破坏的检测产品的处理方式）

¨否

验收组织的其他事项：

（2）履约验收时间：（计划于何时验收/供应商提出验收申请之日起   日内组织验收）

（3）履约验收方式：þ一次性验收

¨分期/分项验收： （应明确分期/分项验收的工作安排）

（4）履约验收程序：甲方应按《义乌市政府采购合同履约与验收管理办法》（义招管办【2008】32号）及《义乌市关于规范政府采购管理的若干意见》（义政办发【2017】102号）等有关规定，对政府采购项目履约情况予以监督并及时、认真组织验收。对国家有强制性要求的项目，还应通过国家认可的相关检测机构的验收。

（5）履约验收的内容： （应当包括每一项技术和商务要求的履约情况，特别是落实政府采购扶持中小企业，支持绿色发展和乡村振兴等政策情况）

（6）履约验收标准：

（7）是否以采购活动中供应商提供的样品作为参考：¨是  þ否

（8）履约验收其他事项：      （产权过户登记等）

- 组成合同的文件

本协议书与下列文件一起构成合同文件，如下述文件之间有任何抵触、矛盾或歧义，应按以下顺序解释：

（1）政府采购合同协议书及其变更、补充协议

（2）政府采购合同专用条款

（3）政府采购合同通用条款

（4）中标（成交）通知书

（5）投标（响应）文件

（6）招标文件

（7）有关技术文件，图纸

（8）国家法律、行政法规和规章制度规定或合同约定的作为合同组成部分的其他文件

- 合同生效

本合同自双方法定代表人或授权代表签字并加盖单位公章后生效。

- 合同份数

本合同一式    份，甲方执    份，乙方执    份，浙江至诚工程咨询有限责任公司执一份，义乌市财政局执一份，均具同等效力。

合同订立时间：         年      月      日

合同订立地点：

附件：具体标的及其技术要求和商务要求、联合协议、分包意向协议等。

| 甲方（采购人、受采购人委托签订合同的单位或招标文件约定的合同甲方） |  | 乙方（供应商） |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 单位名称（公章或合同章） | 义乌市赤岸镇人民政府 | 单位名称（公章或合同章） |  |
| 法定代表人 或其委托代理人（签章） |  | 法定代表人 或其委托代理人（签章） |  |
|  |  | 拥有者性别 |  |
| 住 所 |  | 住 所 |  |
| 联 系 人 |  | 联 系 人 |  |
| 联系电话 |  | 联系电话 |  |
| 通信地址 |  | 通信地址 |  |
| 邮政编码 |  | 邮政编码 |  |
| 电子邮箱 |  | 电子邮箱 |  |
| 统一社会信用代码 |  | 统一社会信用代码 |  |
|  |  | 开户名称 |  |
|  |  | 开户银行 |  |
|  |  | 银行账号 |  |
| 注：涉及联合体或其他合同主体的信息应按上表格式加列。 |  |  |  |

- 政府采购合同通用条款

1. 定义

1.1合同当事人

（1）采购人（以下称甲方）是指使用财政性资金，通过政府采购方式向供应商购买货物及其相关服务的国家机关、事业单位、团体组织。

（2）供应商（以下称乙方）是指参加政府采购活动并且中标（成交），向采购人提供合同约定的货物及其相关服务的法人、非法人组织或者自然人。

（3）其他合同主体是指除采购人和供应商以外，依法参与合同缔结或履行，享有权利、承担义务的合同当事人。

1.2本合同下列术语应解释为：

（1）“合同”系指合同当事人意思表示达成一致的任何协议，包括签署的政府采购合同协议书及其变更、补充协议，政府采购合同专用条款，政府采购合同通用条款，中标（成交）通知书，投标（响应）文件，招标文件，有关技术文件和图纸，以及国家法律、行政法规和规章制度规定或合同约定的作为合同组成部分的其他文件。

（2）“合同价款”系指根据本合同规定乙方在全面履行合同义务后甲方应支付给乙方的价款。

（3）“货物”系指乙方根据本合同规定须向甲方提供的各种形态和种类的物品，包括原材料、设备、产品（包括软件）及相关的其备品备件、工具、手册及其他技术资料和材料等。

（4）“相关服务”系指根据合同规定，乙方应提供的与货物有关的技术、管理和其他服务，包括但不限于：管理和质量保证、运输、保险、检验、现场准备、安装、集成、调试、培训、维修、废弃处置、技术支持等以及合同中规定乙方应承担的其他义务。

（5）“分包”系指中标（成交）供应商按招标文件、投标（响应）文件的规定，根据分包意向协议，将中标（成交）项目中的部分履约内容，分给具有相应资质条件的供应商履行合同的行为。

（6）“联合体”系指由两个以上的自然人、法人或者非法人组织组成，以一个供应商的身份共同参加政府采购的主体。联合体各方应在签订合同协议书前向甲方提交联合协议，且明确牵头人及各成员单位的工作分工、权利、义务、责任，联合体各方应共同与甲方签订合同，就合同约定的事项对甲方承担连带责任。联合体具体要求见【政府采购合同专用条款】。

（7）其他术语解释，见【政府采购合同专用条款】。

- 合同标的及金额

2.1 合同标的及金额应与中标（成交）结果一致。乙方为履行本合同而发生的所有费用均应包含在合同价款中，甲方不再另行支付其他任何费用。

3. 履行合同的时间、地点和方式

3.1 乙方应当在约定的时间、地点，按照约定方式履行合同。

4. 甲方的权利和义务

4.1 签署合同后，甲方应确定项目负责人（或项目联系人），负责与本合同有关的事务。甲方有权对乙方的履约行为进行检查，并及时确认乙方提交的事项。甲方应当配合乙方完成相关项目实施工作。

4.2 甲方有权要求乙方按时提交各阶段有关安排计划，并有权定期核对乙方提供货物数量、规格、质量等内容。甲方有权督促乙方工作并要求乙方更换不符合要求的货物。

4.3 甲方有权要求乙方对缺陷部分予以修复，并按合同约定享有货物保修及其他合同约定的权利。

4.4 甲方应当按照合同约定及时对交付的货物进行验收，未在【政府采购合同专用条款】约定的期限内对乙方履约提出任何异议或者向乙方作出任何说明的，视为验收通过。

4.5 甲方应当根据合同约定及时向乙方支付合同价款，不得以内部人员变更、履行内部付款流程等为由，拒绝或迟延支付。

4.6 国家法律法规规定及【政府采购合同专用条款】约定应由甲方承担的其他义务和责任。

5. 乙方的权利和义务

5.1 签署合同后，乙方应确定项目负责人（或项目联系人），负责与本合同有关的事务。

5.2 乙方应按照合同要求履约，充分合理安排，确保提供的货物及相关服务符合合同有关要求。接受项目行业管理部门及政府有关部门的指导，配合甲方的履约检查及验收，并负责项目实施过程中的所有协调工作。

5.3乙方有权根据合同约定向甲方收取合同价款。

5.4国家法律法规规定及【政府采购合同专用条款】约定应由乙方承担的其他义务和责任。

- 合同履行

6.1 甲乙双方应当按照【政府采购合同专用条款】约定顺序履行合同义务；如果没有先后顺序的，应当同时履行。

6.2 甲乙双方按照合同约定顺序履行合同义务时，应当先履行一方未履行的，后履行一方有权拒绝其履行请求。先履行一方履行不符合约定的，后履行一方有权拒绝其相应的履行请求。

7. 货物包装、运输、保险和交付要求

7.1 本合同涉及商品包装、快递包装的，除【政府采购合同专用条款】另有约定外，包装应适应远距离运输、防潮、防震、防锈和防野蛮装卸等要求，确保货物安全无损地运抵【政府采购合同专用条款】约定的指定现场。

7.2 除【政府采购合同专用条款】另有约定外，乙方负责办理将货物运抵本合同规定的交货地点，并装卸、交付至甲方的一切运输事项，相关费用应包含在合同价款中。

7.3 货物保险要求按【政府采购合同专用条款】规定执行。

7.4 除采购活动对商品包装、快递包装达成具体约定外，乙方提供产品及相关快递服务涉及到具体包装要求的，应不低于《商品包装政府采购需求标准（试行）》《快递包装政府采购需求标准（试行）》标准，并作为履约验收的内容，必要时甲方可以要求乙方在履约验收环节出具检测报告。

7.5 乙方在运输到达之前应提前通知甲方，并提示货物运输装卸的注意事项，甲方配合乙方做好货物的接收工作。

7.6 如因包装、运输问题导致货物损毁、丢失或者品质下降，甲方有权要求降价、换货、拒收部分或整批货物，由此产生的费用和损失，均由乙方承担。

8. 质量标准和保证

8.1 质量标准

（1）本合同下提供的货物应符合合同约定的品牌、规格型号、技术性能、配置、质量、数量等要求。质量要求不明确的，按照强制性国家标准履行；没有强制性国家标准的，按照推荐性国家标准履行；没有推荐性国家标准的，按照行业标准履行；没有国家标准、行业标准的，按照通常标准或者符合合同目的的特定标准履行。

（2）采用中华人民共和国法定计量单位。

（3）乙方所提供的货物应符合国家有关安全、环保、卫生的规定。

（4）乙方应向甲方提交所提供货物的技术文件，包括相应的中文技术文件，如：产品目录、图纸、操作手册、使用说明、维护手册或服务指南等。上述文件应包装好随货物一同发运。

8.2 保证

（1）乙方应保证提供的货物完全符合合同规定的质量、规格和性能要求。乙方应保证货物在正确安装、正常使用和保养条件下，在其使用寿命期内具备合同约定的性能。存在质量保证期的，货物最终交付验收合格后在【政府采购合同专用条款】规定或乙方书面承诺（两者以较长的为准）的质量保证期内，本保证保持有效。

（2）在质量保证期内所发现的缺陷，甲方应尽快以书面形式通知乙方。

（3）乙方收到通知后，应在【政府采购合同专用条款】规定的响应时间内以合理的速度免费维修或更换有缺陷的货物或部件。

（4）在质量保证期内，如果货物的质量或规格与合同不符，或证实货物是有缺陷的，包括潜在的缺陷或使用不符合要求的材料等，甲方可以根据本合同第15.1条规定以书面形式追究乙方的违约责任。

（5）乙方在约定的时间内未能弥补缺陷，甲方可采取必要的补救措施，但其风险和费用将由乙方承担，甲方根据合同约定对乙方行使的其他权利不受影响。

9. 权利瑕疵担保

9.1 乙方保证对其出售的货物享有合法的权利。

9.2 乙方保证在交付的货物上不存在抵押权等担保物权。

9.3 如甲方使用上述货物构成对第三人侵权的，则由乙方承担全部责任。

10. 知识产权保护

10.1 乙方对其所销售的货物应当享有知识产权或经权利人合法授权，保证没有侵犯任何第三人的知识产权等权利。因违反前述约定对第三人构成侵权的，应当由乙方向第三人承担法律责任；甲方依法向第三人赔偿后，有权向乙方追偿。甲方有其他损失的，乙方应当赔偿。

11. 保密义务

11.1 甲、乙双方对采购和合同履行过程中所获悉的国家秘密、工作秘密、商业秘密或者其他应当保密的信息，均有保密义务且不受合同有效期所限，直至该信息成为公开信息。泄露、不正当地使用国家秘密、工作秘密、商业秘密或者其他应当保密的信息，应当承担相应责任。其他应当保密的信息由双方在【政府采购合同专用条款】中约定。

12. 合同价款支付

12.1 合同价款支付按照国库集中支付制度及财政管理相关规定执行。

12.2 对于满足合同约定支付条件的，甲方原则上应当自收到发票后7个工作日内将资金支付到合同约定的乙方账户，不得以机构变动、人员更替、政策调整等为由迟延付款，不得将招标文件和合同中未规定的义务作为向乙方付款的条件。具体合同价款支付时间在【政府采购合同专用条款】中约定。

13. 履约保证金

13.1 乙方应当以支票、汇票、本票或者金融机构、担保机构出具的保函等非现金形式提交。

13.2 如果乙方出现【政府采购合同专用条款】约定情形的，履约保证金不予退还；如果乙方未能按合同约定全面履行义务，甲方有权从履约保证金中取得补偿或赔偿，且不影响甲方要求乙方承担合同约定的超过履约保证金的违约责任的权利。

13.3 甲方在项目通过验收后按照【政府采购合同专用条款】规定的时间内将履约保证金退还乙方；逾期退还的，乙方可要求甲方支付违约金，违约金按照【政府采购合同专用条款】规定支付。

14. 售后服务

14.1 除项目不涉及或采购活动中明确约定无须承担外，乙方还应提供下列服务：

（1）货物的现场移动、安装、调试、启动监督及技术支持；

（2）提供货物组装和维修所需的专用工具和辅助材料；

（3）在【政府采购合同专用条款】约定的期限内对所有的货物实施运行监督、维修，但前提条件是该服务并不能免除乙方在质量保证期内所承担的义务；

（4）在制造商所在地或指定现场就货物的安装、启动、运营、维护、废弃处置等对甲方操作人员进行培训；

（5）依照法律、行政法规的规定或者按照【政府采购合同专用条款】约定，货物在有效使用年限届满后应予回收的，乙方负有自行或者委托第三人对货物予以回收的义务；

（6）【政府采购合同专用条款】规定由乙方提供的其他服务。

14.2 乙方提供的售后服务的费用已包含在合同价款中，甲方不再另行支付。

15. 违约责任

15.1质量瑕疵的违约责任

乙方提供的产品不符合合同约定的质量标准或存在产品质量缺陷，甲方有权要求乙方根据【政府采购合同专用条款】要求及时修理、重作、更换，并承担由此给甲方造成的损失。

15.2 迟延交货的违约责任

（1）乙方应按照本合同规定的时间、地点交货和提供相关服务。在履行合同过程中，如果乙方遇到可能影响按时交货和提供服务的情形时，应及时以书面形式将迟延的事实、可能迟延的期限和理由通知甲方。甲方在收到乙方通知后，应尽快对情况进行评价，并确定是否同意延长交货时间或延期提供服务。

（2）如果乙方没有按照合同规定的时间交货和提供相关服务，甲方有权从货款中扣除误期赔偿费而不影响合同项下的其他补救方法，赔偿费按【政府采购合同专用条款】规定执行。如果涉及公共利益，且赔偿金额无法弥补公共利益损失，甲方可要求继续履行或者采取其他补救措施。

15.3 迟延支付的违约责任

甲方存在迟延支付乙方合同款项的，应当承担【政府采购合同专用条款】规定的逾期付款利息。

15.4其他违约责任根据项目实际需要按【政府采购合同专用条款】规定执行。

- 合同变更、中止与终止

16.1合同的变更

政府采购合同履行中，在不改变合同其他条款的前提下，甲方可以在合同价款10%的范围内追加与合同标的相同的货物，并就此与乙方协商一致后签订补充协议。

16.2合同的中止

（1）合同履行过程中因供应商就招标文件、采购过程或结果提起投诉的，甲方认为有必要的，可以中止合同的履行。

（2）合同履行过程中，如果乙方出现以下情形之一的：1．经营状况严重恶化；2．转移财产、抽逃资金，以逃避债务；3．丧失商业信誉；4．有丧失或者可能丧失履约能力的其他情形，乙方有义务及时告知甲方。甲方有权以书面形式通知乙方中止合同并要求乙方在合理期限内消除相关情形或者提供适当担保。乙方提供适当担保的，合同继续履行；乙方在合理期限内未恢复履约能力且未提供适当担保的，视为拒绝继续履约，甲方有权解除合同并要求乙方承担由此给甲方造成的损失。

（3）乙方分立、合并或者变更住所的，应当及时以书面形式告知甲方。乙方没有及时告知甲方，致使合同履行发生困难的，甲方可以中止合同履行并要求乙方承担由此给甲方造成的损失。

（4）甲方不得以行政区划调整、政府换届、机构或者职能调整以及相关责任人更替为由中止合同。

16.3合同的终止

（1）合同因有效期限届满而终止；

（2）乙方未按合同约定履行，构成根本性违约的，甲方有权终止合同，并追究乙方的违约责任。

16.4 涉及国家利益、社会公共利益的情形

政府采购合同继续履行将损害国家利益和社会公共利益的，双方当事人应当变更、中止或者终止合同。有过错的一方应当承担赔偿责任，双方都有过错的，各自承担相应的责任。

17. 合同分包

17.1 乙方不得将合同转包给其他供应商。涉及合同分包的，乙方应根据招标文件和投标（响应）文件规定进行合同分包。

17.2 乙方执行政府采购政策向中小企业依法分包的，乙方应当按招标文件和投标（响应）文件签订分包意向协议，分包意向协议属于本合同组成部分。

18. 不可抗力

18.1 不可抗力是指合同双方不能预见、不能避免且不能克服的客观情况。

18.2 任何一方对由于不可抗力造成的部分或全部不能履行合同不承担违约责任。但迟延履行后发生不可抗力的，不能免除责任。

18.3 遇有不可抗力的一方，应及时将事件情况以书面形式告知另一方，并在事件发生后及时向另一方提交合同不能履行或部分不能履行或需要延期履行的详细报告，以及证明不可抗力发生及其持续时间的证据。

19. 解决争议的方法

19.1 因本合同及合同有关事项发生的争议，由甲乙双方友好协商解决。协商不成时，可以向有关组织申请调解。合同一方或双方不愿调解或调解不成的，可以通过仲裁或诉讼的方式解决争议。

19.2 选择仲裁的，应在【政府采购合同专用条款】中明确仲裁机构及仲裁地；通过诉讼方式解决的，可以在【政府采购合同专用条款】中进一步约定选择与争议有实际联系的地点的人民法院管辖，但管辖法院的约定不得违反级别管辖和专属管辖的规定。

19.3 如甲乙双方有争议的事项不影响合同其他部分的履行，在争议解决期间，合同其他部分应当继续履行。

20. 政府采购政策

20.1 本合同应当按照规定执行政府采购政策。

20.2 本合同依法执行政府采购政策的方式和内容，属于合同履约验收的范围。甲乙双方未按规定要求执行政府采购政策造成损失的，有过错的一方应当承担赔偿责任，双方都有过错的，各自承担相应的责任。

20.3 对于为落实中小企业支持政策，通过采购项目整体预留、设置采购包专门预留、要求以联合体形式参加或者合同分包等措施签订的采购合同，应当明确标注本合同为中小企业预留合同。其中，要求以联合体形式参加采购活动或者合同分包的，须将联合协议或者分包意向协议作为采购合同的组成部分。

21. 法律适用

21.1 本合同的订立、生效、解释、履行及与本合同有关的争议解决，均适用法律、行政法规。

21.2 本合同条款与法律、行政法规的强制性规定不一致的，双方当事人应按照法律、行政法规的强制性规定修改本合同的相关条款。

22. 通知

22.1 本合同任何一方向对方发出的通知、信件、数据电文等，应当发送至本合同第一部分《政府采购合同协议书》所约定的通讯地址、联系人、联系电话或电子邮箱。

22.2 一方当事人变更名称、住所、联系人、联系电话或电子邮箱等信息的，应当在变更后3日内及时书面通知对方，对方实际收到变更通知前的送达仍为有效送达。

22.3本合同一方给另一方的通知均应采用书面形式，传真或快递送到本合同中规定的对方的地址和办理签收手续。

22.4通知以送达之日或通知书中规定的生效之日起生效，两者中以较迟之日为准。

- 合同未尽事项

23.1合同未尽事项见【政府采购合同专用条款】。

23.2 合同附件与合同正文具有同等的法律效力。

## 第三节 政府采购合同专用条款

| 第二节 第1.2（6）项 | 联合体具体要求 | / |
| --- | --- | --- |
| 第二节 第1.2（7）项 | 其他术语解释 | / |
| 第二节 第4.4款 | 履约验收中甲方提出异议或作出说明的期限 | / |
| 第二节 第4.6款 | 约定甲方承担的其他义务和责任 | 1.甲方无正当理由拒收货物的，需方向供方偿付拒收合同总额的百分之三十_违约金。 2.甲方无故逾期验收和办理货款支付手续的，需方应按逾期付款总额每日千分之二向供方支付违约金。 |
| 第二节 第5.4款 | 约定乙方承担的其他义务和责任 | 1.乙方逾期交付货物的，供方应按逾期交货总额每日千分之二_向需方支付违约金，由需方从待付货款中扣除。逾期超过约定日期_三十日不能交货的，需方可解除本合同。供方因逾期交货或因其他违约行为导致需方解除合同的，供方应向需方支付合同总额千分之三的违约金，如造成需方损失超过违约金的，超出部分由供方继续承担赔偿责任。 2.乙方所交的货物品种、型号、规格、技术参数、质量不符合合同规定及招标文件规定标准的，需方有权拒收该货物，供方愿意更换货物但逾期交货的，按供方逾期交货处理。供方拒绝更换货物的，需方可单方面解除合同。 3.未按规定提供完整的技术资料处以合同总额千分之_二_的违约金。 |
| 第二节 第6.1款 | 履行合同义务的顺序 | （1）政府采购合同协议书及其变更、补充协议 （2）政府采购合同专用条款 （3）政府采购合同通用条款 （4）中标（成交）通知书 （5）投标（响应）文件 （6）招标文件 （7）有关技术文件，图纸 （8）国家法律、行政法规和规章制度规定或合同约定的作为合同组成部分的其他文件 |
| 第二节 第7.1款 | 包装特殊要求 | 无 |
|  | 指定现场 | 甲方指定 |
| 第二节 第7.2款 | 运输特殊要求 | 无 |
| 第二节 第7.3款 | 保险要求 | 无 |
| 第二节 第8.2（1）项 | 质量保证期 | 1.供方必须对所供货物和服务提供1年的质保期（货物另有超过1年质保规定的按原规定执行），时间从项目验收合格之日起计算。质保期内供方须免费负责修理和替换任何由于产品自身的质量问题造成的损坏，并负责有关费用。供方不能修理和不能调换，按不能交货处理。如因需方使用不当造成故障，供方负责包修、包换或者包退，费用双方另行协商。 |
| 第二节 第8.2（3）项 | 货物质量缺陷 响应时间 |  |
| 第二节 第11.1款 | 其他应当保密的信息 | 无 |
| 第二节 第12.2款 | 合同价款支付时间 | 1.合同生效以及具备实施条件后7个工作日内支付合同金额40%的预付款（在签订合同时，中标人明确表示无需预付款或者主动要求降低预付款比例的，采购人可不支付或减少预付款支付比例）； 2.货物送达指定地点安装调试，验收合格后7个工作日内支付至合同总额的95%（含预付款），在货物验收合格正常使用12个月并无质量问题后7个工作日内支付尾款（如中标单位为中小企业，余款在所有货物供货完毕并验收合格后60日内支付完成）。货款凭合同、中标通知书、发票、政府采购验收单和政府采购资金结算单由甲方直接支付。 |
| 第二节 第13.2款 | 履约保证金不予退还的情形 | 无 |
| 第二节 第13.3款 | 履约保证金退还时间及逾期退还的违约金 | 无 |
| 第二节 第14.1（3）项 | 运行监督、维修期限 | 无 |
| 第二节 第14.1（5）项 | 货物回收的约定 | 无 |
| 第二节 第14.1（6）项 | 乙方提供的其他服务 | 提供操作培训及工程师的维护、维修培训。提供售后服务地址、联系人、电话等信息。 |
| 第二节 第15.1款 | 修理、重做、更换相关具体规定 | 质保期内供方须免费负责修理和替换任何由于产品自身的质量问题造成的损坏，并负责有关费用。供方不能修理和不能调换，按不能交货处理。如因需方使用不当造成故障，供方负责包修、包换或者包退，费用双方另行协商。 |
| 第二节 第15.2（2）项 | 迟延交货赔偿费 | 乙方逾期交付货物的，供方应按逾期交货总额每日千分之二_向需方支付违约金，由需方从待付货款中扣除。逾期超过约定日期_三十日不能交货的，需方可解除本合同。供方因逾期交货或因其他违约行为导致需方解除合同的，供方应向需方支付合同总额千分之三的违约金，如造成需方损失超过违约金的，超出部分由供方继续承担赔偿责任。 |
| 第二节 第15.3款 | 逾期付款利息 | 无 |
| 第二节 第15.4款 | 其他违约责任 | 无 |
| 第二节 第19.2款 | 解决争议的方法 | 因本合同及合同有关事项发生的争议，按下列第（2）种方式解决： （1）向 仲裁委员会申请仲裁，仲裁地点为 ； （2）向 义乌市人民法院起诉。 |
| 第二节 第23.1款 | 其他专用条款 | 合同双方确认，本合同及合同约定的其他文件组成部分中的各项约定都是通过法定招标过程形成的合法成果，如果中标单位的投标文件与招标文件要求不一致的，履约时应以有利于采购人的条款执行。如果不一致条款不是合同双方真实意思的表示，对合同双方不形成任何合同或法律约束力。合同双方也不存在且也不会签订任何背离合同实质性内容的其他协议或合同。如果存在或签订背离本合同实质性内容的其他协议或合同，也不是合同双方真实意思的表示，对合同双方不构成任何合同或法律约束力。 |

# 第八章  投标文件部分格式

1.投标文件封面格式

2.关于资格的声明函格式

3.法定代表人说明书格式

4.法定代表人授权书格式

5.联合体协议书格式（若投标人为联合体，则须提供）

6.联合体牵头人授权委托书（若投标人为联合体，则须提供）

7.拟供货物详细说明格式

8.投标承诺书格式

9.义乌市政府采购项目投标承诺书格式

10.投标函格式

11.报价一览表格式

12.中小企业声明函格式

13.残疾人福利企业声明函格式

14.监狱企业声明函格式

备注：具体的投标文件组成详见投标须知第12条，未提供格式的自行制作。

封面格式

项目

投标文件

（采购编号）

投标文件内容：资格响应文件或商务技术响应文件或报价响应文件

投   标   人：                                 （盖章）

法定代表人或其委托代理人：                （签字或盖章）

日 期：            年            月               日

关于资格的声明函（格式）

致：（采购人名称）

（采购代理机构名称）

关于贵方      年    月    日第                （采购编号）采购公告，本签字人愿意参加投标，按招标文件要求提供                         （项目名称）的 设备和服务，并说明提交的下列文件和说明是正确和真实的。

1.由                         （签发单位）签发的我方工商营业执照副本（复印件加盖公章后附该声明函后）。

2.由                     （签发人）签发的投标人情况介绍。

3.其他资格、资质文件：                、                 、             、

、                 、                    （空格处填写资格证书名称、复印件加盖公章后附该声明函后）。

4.本签字人确认所提供的投标文件内容是真实的、准确的。

单位的名称和地址                         授权签署本资格文件人

名称（盖章）：                          签字（或盖章）：

地址：                                 职务：

传真：                                 电话：

邮编：                                 签署日期：

法定代表人说明书（格式）

姓名：                           性别：

年龄：                           职务：

身份证号码：

系                                 （单位名称）的法定代表人，法定地址：                              。为                                 项目的投标、开标等事宜，签署上述投标文件，进行合同谈判、签署合同和处理与之有关的一切事务。

特此说明

投标单位：（盖章）

法定代表人签字：

日期：    年   月    日

投标人法定代表人授权书（格式）

项目名称：

日    期：

致：（采购人名称）

（采购代理机构名称）

注册于                                 （注册地址）的

（投标人名称），系中华人民共和国合法企业；本人             （授权人姓名）系该公司的法定代表人。现特授权本单位的（被授权人姓名）               （身份证号码）                             为我公司合法代理人，全权代表我公司办理就                                                     项目的投标、谈判、签约等具体工作，并签署全部有关的文件、协议及合同。

我公司对被授权人的签名负全部责任。

在撤销授权的书面通知以前，本授权书一直有效。被授权人签署的所有文件（在授权书有效期内签署的）不因授权的撤销而失效。被授权人无转委托。特此声明。

被授权人身份证复印件：

投标人公章：

授权人签名：                            职        务：

被授权人签名：

注：投标人法定代表人参加投标的，提供法定代表人说明书和身份资料即可。

联合体协议书

（甲公司名称）              、（乙公司名称）              自愿组成联合体，参加                      项目的投标。现就有关事宜订立协议如下：

1.（甲公司名称）为联合体牵头人，（乙公司名称）为联合体成员；

2. 联合体内部有关事项规定如下：

（1）联合体由牵头人负责与采购人联系。

（2）投标工作由联合体牵头人负责，由双方组成的投标小组具体实施；联合体牵头人代表联合体办理投标事宜，联合体牵头人在投标文件中的所有承诺均代表了联合体各成员。

（3）联合体将严格按照招标文件的各项要求，递交投标文件，切实执行一切合同文件，共同承担合同规定的一切义务和责任，同时按照内部职责的划分，承担自身所负的责任和风险，在法律上承担连带责任。

（4）如中标，联合体内部将遵守以下规定：

a.联合体牵头人和成员共同与采购人签订合同，并就中标项目向采购人负责有连带的和各自的法律责任；

b.联合体牵头人代表联合体成员承担和接受采购人的指令、指示和通知，并且在整个合同实施过程中的全部事宜均由联合体牵头人负责；

c.联合体分工原则：     （此处明确各方责任和各方工作内容）

（5）投标工作和联合体在中标后工程实施过程中的有关费用按各自承担的工作量分摊。

3.本协议书自签署之日起生效，在上述（4）a所述的合同规定的期限之后自行失效；如中标后，联合体内部另有协议的，应取得采购人同意，联合体牵头人应将该协议书递交采购人。

甲公司名称：全称（盖章）                 乙公司名称：全称（盖章）

法定代表人：（签字或盖章）               法定代表人（签字或盖章）

年    月    日                            年    月    日

备注：1.联合体投标时需签订本协议，联合体各方签字盖章。）

- 此表在不改变表式内容的情况下，可自行制作。

联合体牵头人授权委托书

（适用于联合体）

本授权委托书声明：我             （姓名）系             （单位名称）的法定代表人，现授权委托                 （联合体牵头人的单位名称）的          （姓名）为联合体双方全权代表，以                                （联合体名称：牵头单位全称加成员单位全称）联合体的名义参加               （采购人）的     （项目名称）      标段（标段名称）的投标活动。全权代表在开标、评标、询标、合同谈判过程中所签署的一切文件和处理与之有关的一切事务，我均以承认。

代理人无转委托权。特此委托。

代理人：                     性别：            年龄：

身份证号码：

单位：                       部门：            职务：

联合体牵头人（盖章）：

法定代表人（签字盖章）：

日期：      年    月    日

拟供货物详细说明（格式）

| 序号 | 货物名称 | 规格型号、材质及技术参数要求 | 品牌 | 产地 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

投标人（公章）：               采购编号：_____________________

全权代表签字或盖章：                     日 期：

注：此表在不改变表式的情况下可自行制作。

投标承诺书（格式）

1.投标单位须对工期、货物质量、售后服务、质保等招标文件中要求做出承诺的内容做出相应承诺；

本附件可根据实际情况自行制作。

投标人（公章）：

全权代表签字（或盖章）：

日        期：

义乌市政府采购项目投标承诺书

1.我单位已认真阅读了本项目的采购公告、招标文件、技术要求、图纸、招标补充（答疑）文件及相关资料，对其全部内容和要求有实质性了解，并对这些内容表示理解且无任何异议，接受其全部内容及要求，承诺本单位的投标文件已经完全响应并符合其全部条件和要求，愿意参加投标并愿意成交；

2.自愿接受义乌市财政局（以下简称财政局）的管理，并严格遵守财政局制定的招投标管理制度、规范和纪律。

3.我单位承诺参与本次投标的资格符合《中华人民共和国政府采购法》和《中华人民共和国政府采购法实施条例》的规定，并承诺近三年内，在经营活动中没有重大违法记录。

4.积极主动配合财政局的调查。及时、如实、全面地回答财政局提出的问题，并在调查笔录中签字确认。如拒绝签字确认的，则视为我单位及有关工作人员认可调查笔录中的全部内容，并对最终的调查结果无任何异议且自愿放弃一切救济途径。

5.不转让、出借、涂改、伪造资质（资格）证书或者以其他方式允许其他单位（个人）以我单位（本人）名义承接业务。

6.不与采购人或者其他投标人相互串通投标，围标，不以行贿等不正当手段谋取成交。

7.在备案、招标、投标、现场获取招标文件、开标、评标、询标、成交、签订合同、合同备案等招投标预备和进行的全过程中提供的资料均真实、有效，不弄虚作假。

8.我方已详细审核全部招标文件，包括修改文件（如果有的话），及有关附件，我方同意放弃提出含糊不清或误解的权利。

9.我方同意所递交的投标文件在招标期内有效，在此期间内我方有可能成交，我方将受此约束。

10.我方相信贵方的招标结果是公正、合法的，无论我方成交还是落标，我方将接受这一结果。

11.一旦我方成交，我方将严格依照招标文件中的相关规定与采购人签订合同。

12.不低于企业成本价投标，不恶意过高报价，不扰乱招投标的正常秩序。

13.严格遵守开标会议纪律，不在开标会场吵闹、滋事，服从工作人员指挥。

14.按照法律法规和本项目招标文件规定的程序和方式进行异议和投诉，不越级投诉，不无理投诉。如捏造事实、伪造材料或者以非法手段取得说明材料进行投诉，给他人造成损失的，依法承担赔偿责任。

上述承诺事项已认真逐项核对，均表达我单位真实意见，愿承担任何责任。若有任何弄虚作假内容或未遵守上述约定的，经查实后，愿意放弃投标及成交资格，采购人可据此将我公司列入政府采购严重违法失信行为记录名单，并承担因此引起的经济损失。如我单位违反上述承诺事项，无条件接受财政局或相关监管部门作出的任何管理和处理决定，并自愿承担一切不利的后果。

投标人（公章）：        法定代表人或其授权的委托代理人（签字或盖章）：        年   月   日

投标函（格式）

致：________________________

_________________________（投标人全称）授权_________________（全名、职务）为全权代表参加贵方组织的_________________________              项目（招标项目名称、采购编号）的招标、投标等有关活动，为此提交下述文件：

1.商务技术响应文件；

2.报价响应文件；

3.其他：

1）所附投标报价表中规定的应提供和支付的设备投标总价为（人民币） ______________________， 即 __________________________________________（大写）。（企业成本价为                元）

2）我方已详细审查全部招标文件，我们完全理解并同意放弃对这方面有不明及误解的权利，

3）我方将按招标文件规定履行合同责任和义务。

4）投标自开标之日起有效期____个日历天。

5）如果在规定的开标时间后，我方在投标有效期内撤回投标，我方同意列入失信行为记录名单。

6）我方同意提供按照贵方可能要求的与其投标有关的一切数据或资料，理解贵方不一定要接受最低价的投标或收到的任何投标。

7）投标文件中未明确的东西，一律按招标文件规定执行。

8）与本投标有关的一切正式往来通讯请寄：

地址：______________________        邮编：______________________

电话：______________________        传真：______________________

投标人（公章）：

投标人代表职务： ______________________

投标日期： _______年____月____日      全权代表签字或盖章： ____________

报价一览表（格式）

投标人（公章）：_____________________

采购编号：_____________________

| 序号 | 货物名称 | 数量 | 单价 | 总价 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |
| 6 |  |  |  |  |  |
| 7 |  |  |  |  |  |
| 8 |  |  |  |  |  |
| 9 |  |  |  |  |  |
| 10 |  |  |  |  |  |
| 合计 | 人民币（小写）： 元 （大写）： |  |  |  |  |

全权代表签字（或盖章）：                          日 期：

注：

1、投标人应根据国家的有关规定和实际情况并结合企业的实际情况进行投标报价。投标报价为投标人所能承受的最低、最终一次性报价。

2、此表在不改变表式内容的情况下，可自行制作。

中小企业声明函（货物）

【非小微企业不用提供】

本公司郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库（2020）46号）的规定，本公司 参加（采购单位名称）的（项目名称）采购活动，货物、服务全部由符合政策要求的中小企业承接，本企业的具体情况如下：

1.（标的名称）        ，属于（招标文件中明确的所属行业）；制造商为（企业名称）       ，从业人员     人，营业收入为     万元，资产总额为     万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

本企业不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

投标人名称（盖章）                全权代表签字或盖章

年     月      日

说明：1.从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据。

2.新公司无上一年度数据的，在声明函中对营业收入、资产总额、从业人员的数据可不填写，对企业类型以及是与大企业的负责人为同一人，或者与大企业存在直接控股、管理关系进行声明，否则声明函无效。

3.投标人须正确填写《中小企业声明函》中的类型、行业，填写错误或者未填写的，《中小企业声明函》无效。

残疾人福利性单位声明函

【非残疾人福利性单位不用提供】

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141 号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位且本单位参加                   单位的                  项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。 本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

注：未提供以上材料的，均不给予价格扣除。

投标人名称（盖章）：

日 期：

监狱企业声明函

【非监狱企业不用提供】

本单位郑重声明，根据《财政部、司法部关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）的规定，本单位为符合条件的监狱企业且本单位参加               单位的                  项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他监狱企业制造的货物。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

投标人名称（盖章）：

日 期：

注：1.应当提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的说明文件。

2.未提供以上材料的，均不给予价格扣除。