永嘉县（分散）采购招标文件 （线上电子招投标） 项目名称：永嘉高级中学智能化设备 采购编号：HQZB-YJ-2024073001 采 购 人：永嘉高级中学 采购机构：杭州华旗招标代理有限公司 二○二四年七月

招标文件目录

关于永嘉高级中学智能化设备项目公开采购公告	3

第一部分 投标通知(邀请)书	7

第二部分 招标内容及要求	10

一、采购总说明	10

二、采购内容及技术要求	10

三、商务条款	63

四、工作范围	66

第三部分 供应商须知	67

一、说明	67

二、招标文件	68

三、投标文件	69

四、投标文件递交	74

五、开标和评标	74

六、授予合同	79

第四部分 政府采购政策功能相关说明	81

中小企业声明函（货物）	83

残疾人福利性单位声明函	84

第五部分 合同格式（仅供参考）	85

第六部分 投标文件格式	90

一、资格文件格式	90

附件一 符合参加政府采购活动应当具备的一般条件的承诺函	90

二、报价文件格式	91

附件二 开标一览表	91

附件三  投标产品数量、价格表	92

三、商务技术文件格式	93

附件四 投标函	93

附件五 法定代表人授权书	94

附件六 法定代表人诚信投标承诺书	95

附件七 2021年1月1日以来同类项目业绩清单	96

附件八（一） 商务偏离表	97

附件八（二） 技术偏离表	97

附件九 产品配置及主要技术参数	98

附件十 供应商项目服务人员汇总表	99

附件十一 节能环保产品声明函	100

附件十二 节能（环保）产品清单	101

第七部分 评标定标办法	102

关于永嘉高级中学智能化设备项目公开采购公告

项目概况：

永嘉高级中学智能化设备项目招标项目的潜在投标人应在政采云获取（下载）招标文件，并于2024年8月19日 14:30（北京时间）前递交（上传）投标文件。

一、项目基本情况

项目编号：HQZB-YJ-2024073001

项目名称：永嘉高级中学智能化设备项目

预算金额（元）：2360000元；

最高限价（元）：2360000元；

采购需求：

标项一

标项名称: 永嘉高级中学智能化设备

数量: 1

预算金额（元）:2360000元

简要规格描述或项目基本概况介绍、用途：永嘉高级中学智能化设备。

备注：

合同履约期限：见招标文件

本项目（否）接受联合体投标。

二、申请人的资格要求：

1.满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定；未被“信用中国”（www.creditchina.gov.cn)、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单。

2.落实政府采购政策需满足的资格要求：无。

3.本项目的特定资格要求：无。

三、获取招标文件

时间：公告发布之日至投标截止，每天上午00:00至12:00，下午12:00至23:59（北京时间，线上获取法定节假日均可，线下获取文件法定节假日除外）

地点（网址）：政采云

方式：网上下载

售价（元）：0

四、提交投标文件截止时间、开标时间和地点

提交投标文件截止时间：2024年8月19日 14:30（北京时间）

投标地点（网址）：政采云平台（https://www.zcygov.cn/）

开标时间：2024年8月19日 14:30

开标地点（网址）：政采云平台（https://www.zcygov.cn/）

五、公告期限

自本公告发布之日起5个工作日。

六、其他补充事宜

1.《浙江省财政厅关于进一步发挥政府采购政策功能全力推动经济稳进提质的通知》 （浙财采监（2022）3号）、《浙江省财政厅关于进一步促进政府采购公平竞争打造最优营商环境的通知》（浙财采监（2021）22号）已分别于2022年1月29日和2022年2月1日开始实施，此前有关规定与上述文件内容不一致的，按上述文件要求执行。

2.根据《浙江省财政厅关于进一步促进政府采购公平竞争打造最优营商环境的通知》（浙财采监（2021）22号）文件关于“健全行政裁决机制”要求，鼓励供应商在线提起询问，路径为：政采云-项目采购-询问质疑投诉-询问列表:鼓励供应商在线提起质疑，路径为：政采云-项目采购-询问质疑投诉-质疑列表。质疑供应商对在线质疑答复不满意的，可在线提起投诉，路径为：浙江政府服务网-政府采购投诉处理-在线办理。注意：需在线质疑后才可在线投诉，并电话告知相关采购人、代理机构、财政部门。

3.其他事项：

（1）需要落实的政府采购政策：包括节约资源、保护环境、支持创新、促进中小企业发展等。详见招标文件的第四部分。（2）电子招投标的说明：①电子招投标：本项目以数据电文形式，依托“政府采购云平台（www.zcygov.cn）”进行招投标活动，不接受纸质投标文件；②投标准备：注册账号--点击“商家入驻”，进行政府采购供应商资料填写；申领CA数字证书---申领流程详见“浙江政府采购网-下载专区-电子交易客户端-CA驱动和申领流程”；安装“政采云电子交易客户端”----前往“浙江政府采购网-下载专区-电子交易客户端”进行下载并安装；③招标文件的获取：使用账号登录或者使用CA登录政采云平台；进入“项目采购”应用，在获取采购文件菜单中选择项目，获取招标文件；④投标文件的制作：在“政采云电子交易客户端”中完成“填写基本信息”、“导入投标文件”、“标书关联”、“标书检查”、“电子签名”、“生成电子标书”等操作；⑤采购人、采购机构将依托政采云平台完成本项目的电子交易活动，平台不接受未按上述方式获取招标文件的供应商进行投标活动； ⑥对未按上述方式获取招标文件的供应商对该文件提出的质疑，采购人或采购代理机构将不予处理；⑦不提供招标文件纸质版；⑧投标文件的传输递交：投标人在投标截止时间前将加密的投标文件上传至政府采购云平台，还可以在投标截止时间前直接提交或者以邮政快递方式递交备份投标文件1份。备份投标文件的制作、存储、密封详见招标文件第三部分—“备份投标文件”；⑨投标文件的解密：投标人按照平台提示和招标文件的规定在半小时内完成在线解密。通过“政府采购云平台”上传递交的投标文件无法按时解密，投标供应商递交了备份投标文件的，以备份投标文件为依据，否则视为投标文件撤回。通过“政府采购云平台”上传递交的投标文件已按时解密的，备份投标文件自动失效。投标人仅提交备份投标文件，没有在电子交易平台传输递交投标文件的，投标无效；⑩具体操作指南：详见政采云平台“服务中心-帮助文档-项目采购-操作流程-电子招投标-政府采购项目电子交易管理操作指南-供应商”；（3）供应商认为采购文件使自己的权益受到损害的，可以自获取采购文件之日或者采购文件公告期限届满之日（公告期限届满后获取采购文件的，以公告期限届满之日为准）起7个工作日内，以书面或网上在线形式向采购人和采购代理机构提出质疑；本项目投标截止后不再接受针对招标文件的质疑。

七、对本次采购提出询问、质疑、投诉，请按以下方式联系

1.采购人信息

采 购 人：永嘉高级中学

地    址：永嘉县南城街道环城北路1589号

传    真： /

项目联系人（询问）：潘老师

项目联系方式（询问）：0577-57762029

质疑联系人：潘老师

质疑联系方式：0577-57762029

2.采购代理机构信息

名称：杭州华旗招标代理有限公司

地址：温州市鹿城区牛山北路13号牛山商务大厦9楼

项目联系人（询问）：余旭凡

项目联系方式（询问）：18968868813

质疑联系人：苏红

质疑联系方式：0577-88113839

3.同级政府采购监督管理部门

名称：永嘉县财政局

地址：永嘉县北城街道环城北路财政大楼

传真：/

联系人 ：徐女士

监督投诉电话：0577-67230257

若对项目采购电子交易系统操作有疑问，可登录政采云（https://www.zcygov.cn/），点击右侧咨询小采，获取采小蜜智能服务管家帮助，或拨打政采云服务热线400-881-7190获取热线服务帮助。CA问题联系电话（人工）：汇信CA 400-888-4636；天谷CA 400-087-8198。

第一部分 投标通知(邀请)书

| 项号 | 内容 | 说明与要求 |
| --- | --- | --- |
|  | 项目名称 | 永嘉高级中学智能化设备 |
|  | 项目编号 | HQZB-YJ-2024073001 |
|  | 资金来源 | 财政性资金 |
|  | 采购方式 | 公开招标 |
|  | 采购预算（最高限价） | 见采购公告 |
|  | 采购人 | 永嘉高级中学 |
|  | 采购代理机构 | 名称：杭州华旗招标代理有限公司 地址：温州市鹿城区牛山北路13号牛山商务大厦9楼 项目联系人（询问）：余旭凡 项目联系方式（询问）：18968868813 质疑联系人：苏红 质疑联系方式：0577-88113839 |
|  | 评标办法 | 综合评分法 |
|  | 招标内容 | 具体内容见招标文件。 |
|  | 投标供应商 资格要求 | 1.满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定；未被“信用中国”（www.creditchina.gov.cn)、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单。 2.落实政府采购政策需满足的资格要求：无 3.本项目的特定资格要求：无 |
|  | 是否接受联合体投标 | 不接受 □接受 |
|  | 是否允许分包 | 不允许 □允许 |
|  | 项目属性与核心产品 | RA货物类，单一产品或核心产品为：单项产品投标价格比重占总投标价30%及以上的认定为核心产品（有效投标供应商中一家供应商该产品投标价格占总投标价30%级以上即认定）。 ☐B服务类。 |
|  | 采购标的对应的中小企业划分标准所属行业 | （1）标的：永嘉高级中学智能化设备，属于工业行业； …… |
|  | 踏勘现场 | 不组织 □组织 |
|  | 是否允许递交备选投标方案 | 不允许 □ 允许 |
|  | 投标货币 | 人民币 |
|  | 投标语言 | 中文 |
|  | 投标文件的形式 | 投标供应商应准备电子投标文件 电子投标文件是指通过“政采云电子交易客户端”完成投标文件编制后生成并加密的数据电文形式的电子加密投标文件。 |
|  | 投标文件的编制 | 供应商应先安装“政采云电子交易客户端”，并按照本招标文件和“政府采购云平台”的要求，通过“政采云电子交易客户端”编制并加密投标文件。 |
|  | 投标文件份数 | “电子加密投标文件”：在线上传递交，一份。 |
|  | 投标有效期 | 提交投标文件截止时间起90天内 |
|  | 投标文件的签章 | 投标文件中所涉及的加盖公章均采用CA电子签章。 |
|  | 投标演示 | R不需要 需要 |
|  | 履约担保 | □不需要 需要 见第三部分第六大点第四小点--履约保证金 |
|  | 招标文件获取方式 | 见招标公告 |
|  | 标书售价 | 免费提供 |
|  | 投标截止时间 | 2024年8月19日 14:30截止(北京时间)。 |
|  | 投标文件递交时间及地点 | 本项目采用在线投标方式，投标供应商无须前往投标现场 |
|  | 开标时间 开标地点 | 开标时间：2024年8月19日 14:30正 (北京时间) 开标地点：政采云平台（https://www.zcygov.cn/） |
|  | 投标文件上传和递交 | 本项目通过“政府采购云平台（www.zcygov.cn）”实行在线投标响应（电子投标），投标供应商应当在投标截止时间前，将生成的“电子加密投标文件”上传递交至“政府采购云平台”。 “电子加密投标文件”的上传、递交： a.投标供应商应在投标截止时间前将“电子加密投标文件”成功上传递交至“政府采购云平台”，否则投标无效。 b.“电子加密投标文件”成功上传递交后，供应商可自行打印投标文件接收回执。 |
|  | 备份投标文件送达地点和签收人员 | 备份投标文件送达地点：永嘉县南城街道繁华路1号嘉成公寓4幢西边间12楼1202-15室；备份投标文件签收人员联系电话：刘茜茜 13588912297。 采购人、采购机构不强制或变相强制投标人提交备份投标文件。 |
|  | 电子加密投标文件的解密和异常情况处理 | 1、开标后，采购组织机构将向各投标供应商发出“电子加密投标文件”的解密通知，各投标供应商代表应当在接到解密通知后30分钟内自行完成“电子加密投标文件”的在线解密。 2、投标文件未按时解密，投标人提供了备份投标文件的，以备份投标文件作为依据，否则视为投标文件撤回。投标文件已按时解密的，备份投标文件自动失效。 |
|  | 评审委员会的 组建 | 评审委员会构成： 由采购人代表以及有关技术、经济等方面的专家组成，成员为5人及以上单数，其中技术、经济类专家不得少于总人数的2/3；评标专家确定方式：按相关规定从专家库中抽取。 |
|  | 政府采购扶持政策 | 详见第四部分 |
|  | 政采金融服务 | 为支持和促进中小企业发展，进一步发挥政府采购政策功能，“政采云”平台目前提供政采贷、履约保函、预付款保函等金融服务，供应商若有融资意向，可登陆https://jinrong.zcygov.cn/finance-service/#/help查看详情。 供应商中标后可在“政采云”平台申请政采贷：操作路径：登录政采云平台 - 金融服务中心 -【融资服务】，可在热门申请中选择产品直接申请，也可点击云智贷匹配适合产品进行申请，或者在可申请项目中根据该项目进行申请。 |
|  | 供应商信用查询 | 1、信用信息查询渠道及截止时间：采购机构将通过“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)、中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)渠道查询投标人投标截止时间当天的信用记录。 2、信用信息查询记录和证据留存的具体方式：现场查询的投标人的信用记录、查询结果经确认后将与采购文件一起存档。 3、信用信息的使用规则：经查询列入失信被执行人名单、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单的投标人将被拒绝参与政府采购活动。 4、联合体信用信息查询：两个以上的自然人、法人或者其他组织组成一个联合体，以一个供应商的身份共同参加政府采购活动的，应当对所有联合体成员进行信用记录查询，联合体成员存在不良信用记录的，视同联合体存在不良信用记录。 |
|  | 合同备案 | 1、中标供应商须在发出中标通知书之日起30日历天内与采购人签订合同。 2、中标供应商与采购人签订合同后。2天内合同原件扫描件电子版发邮箱：627157963@qq.com； 3、本项目政府采购合同按规定在浙江政府采购网（http://www.zjzfcg.gov.cn）予以公告。 |
|  | 合同履约管理 | 合同签订后，采购人依法加强对合同履约进行管理，并在中标单位供货、项目验收等重要关节，如实填写《合同验收报告》（表附合同条款中），并及时向同级财政部门报告验收过程中遇到的问题。 |
|  | 免责声明 | 1、投标供应商自行承担投标过程中产生的费用。无论何种因素导致采购项目延期开标、废标（流标）、投标供应商未中标、项目终止采购的，采购人与代理机构均不承担供应商投标费用。 2、投标供应商在投标、合同履行过程中必须做好安全保障工作，不因项目实施而危及自身及第三方人员、财产安全。若发生任何安全事故，由中标供应商自行承担一切责任并赔偿损失。 |
|  | 解释权 | 构成本招标文件的各个组成文件应互为解释，互为说明；如有不明确或不一致，构成合同文件组成内容的，以合同文件约定内容为准，且以专用合同条款约定的合同文件优先顺序解释；仅适用于招标投标阶段的约定，按招标公告、投标供应商须知、评标办法、投标文件格式的先后顺序解释；同一文件中就同一事项的约定不一致的，以逻辑顺序在后者为准；同一文件不同版本之间有不一致的，以形成时间在后者为准。按本款前述约定仍不能形成结论的，由采购人负责解释。 |
|  | 注意事项 | 1、请务必确保投标文件制作客户端为最新版本，旧版本可能导致投标文件解密失败。 2、请务必确保投标文件制作时所用的 CA 锁与投标文件解密时的 CA 锁为同一把，否则可能导致投标文件解密失败。 |

第二部分 招标内容及要求

一、采购总说明

1、本技术规范要求提出的是最低限度的基本技术要求，并未对所有技术细节作出规定，供应商应提供符合本技术要求和国家标准、行业标准的优质产品。

2、供应商产品与本技术要求不一致时，供应商应在投标文件中予以说明，并由评标委员会鉴定供应商产品能否达到要求。如供应商没有在投标文件中提出异议，则视为供应商提供的产品完全按照本招标文件要求。

3、技术要求及标准的执行

供应商提供的产品投标时需说明所执行的质量标准，若同一标准已颁发新标准，则按最新标准执行。若同一产品同时有几个标准（国际标准、国家标准、行业标准、企业标准等），则按最高层次的标准执行。

4、供应商须按国家有关规定及标准完成本次采购产品的供货、运输、装卸、就位、安装、调试、技术培训、检验、通过有关部门验收、维保期服务、产品终身维修等各项工作，并保证投标产品使用的安全性能与检测结果的可靠性。如中标，中标供应商及制造商对中标产品使用的安全性能与可靠性负全部责任。中标供应商须随产品提供使用说明书与维保卡。供应商提供相关数据与说明，投标文件须对下列要求作出实质性回应。

二、采购内容及技术要求

1、采购清单

| 序号 | 分项系统名称 | 数量及要求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 计算机网络系统 | 见参数和要求 |
| 2 | 综合布线系统 | 见参数和要求 |
| 3 | 数字IP广播系统 | 见参数和要求 |
| 4 | 报告厅建设 | 见参数和要求 |
| 5 | 会议系统 | 见参数和要求 |
| 6 | 安全防范系统 | 见参数和要求 |
| 7 | 校园大门出入人脸门禁通道 | 见参数和要求 |
| 8 | 网络中心机房建设 | 见参数和要求 |

2.技术要求

2.1.计算机网络系统

| 序号 | 产品名称 | 产品规格 | 数量 | 单位 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 核心交换机 | 1、模块化核心交换机（OLT），整机独立管理模块插槽≥2个，独立业务模块插槽≥6个，系统电源槽位≥4个，提供产品图片作为证明 2、整机最大可支持千兆分光口≥144个，千兆以太网光口≥144个，千兆以太网电口≥144个，万兆分光口≥96个，万兆以太网光口≥96个 3、交换容量≥76.5Tbps，包转发性能≥8600Mpps，如果有多个数值，以小的为准。提供官网截图证明 4、★所投产品应支持传统以太网、无源分光网络（PON网络）、以太全光网的融合及平滑演进，设备的无源分光口可以支持普通以太光模块和无源分光模块，并可以正常使用，提供证明材料，保留测试的权利 5、支持防雷等级≥6KV，提供证明材料 6、整机提供不少于800个免费ONU注册授权； 7、为避免网络被异常流量和突发流量波及导致网络瘫痪，要求设备支持QOS，支持端口流量限速； 8、支持专门针对CPU的保护机制，能够针对发往CPU处理的各种报文进行流量控制和优先级处理，保护交换机在各种环境下稳定工作； 9、★所投硬件产品应免费提供配套网管软件，后续ONU增补应不再产生任何网管平台软件授权费用，提供相关证明材料； 10、工作温度范围0ºC ~ 50ºC，支持温度监控，过温告警，在环境温度高于70时下电保护设备，提供相关证明材料， 11、支持网管平台管理，通过可上网的PC或者手机，即可完成部署，即插即用，支持可视化整网拓扑、前面板端口通断状态呈现、CPU、内存利用率、设备配置等功能，提供功能操作截图； 12、★实配网管平台，支持无源分光网络(PON网络)和以太网络运维管理，支持整网业务一键下发；同时要求设备支持对全网同品牌设备进行统一的发现，包括无源分光设备（PON）、以太网交换机、无线AP，PON和以太网设备也可分别实配网管平台管理，提供功能操作截图； 13、支持上报光链路信息，包括速率、温度、电压、电流、光强、工作模式等，提供功能截图 14、★通过发现协议可自动发现语音网关，统一管理平台下发配置，允许通过系统集成的方式让管理平台同语音系统对接，满足集中管理的需求，提供官网截图或其它相关证明资料 15、符合国家低碳环保等政策要求，支持IEEE 802.3az标准的EEE节能技术； 16、★要求实配管理模块≥2，电源模块≥2个，千兆电口≥24个，千兆分光口复用以太千兆光口≥24个，万兆光口≥2个，万兆分光口复用以太万兆光口≥16个，也可分别配置满足性能和端口形态要求的以太网核心交换机和OLT。 | 1 | 台 |
| 2 | 8口万兆上行交换机 | 1、光接入交换机（ONU）固化端口：≥8个10/100/1000M电口，≥2个1G/2.5G/10G分光口（PON口），提供产品清晰照片作为证明 2、交换容量≥496Gbps，包转发率≥108Mpps； 3、整机PoE最大输出功率≥120W，单端口最大功率≥30W； 4、内置电源，且支持防雷等级≥6KV； 5、产品为铁壳，工作温度范围0℃~50℃； 6、支持标准的ACL、支持基于IP/MAC扩展的ACL； 7、支持一键开启防环路功能，自动解决环路问题； 8、支持DHCP Snooping；很好的避免了上网终端从非法DHCP服务器分配的IP地址，引起的网络异常或安全隐患； 9、支持VLAN划分，VLAN数≥4094个； 10、支持CPU安全保护策略(硬件CPP)； 11、支持高效节能以太网（EEE），端口如果在连续一段时间之内空闲，系统会将该端口设置为节能模式，当有报文收发时再通过定时发送的监听码流唤醒端口恢复业务，达到节能的效果； 12、支持OAM功能，上报ONU光模块信息，包括速率/温度/电压/电流/光功率，提供功能配置截图作为证明 13、支持光接入交换机（ONU）0配置上线，支持自组网，支持云端或APP管理，保留测试权力 14、要求上联分光口（PON）支持链路聚合，最大上联带宽≥20Gbps，上下行带宽对等（达到XGSPON），保留测试的权利 15、提供进网许可证 | 42 | 台 |
| 3 | 24口万兆上行POE交换机 | 1、光接入交换机（ONU）固化端口：≥24个10/100/1000M电口，≥2个1G/2.5G/10G光口，提供产品清晰照片作为证明 2、交换容量≥496Gbps，包转发率≥108Mpps； 3、整机PoE最大输出功率≥370W，单端口最大功率≥30W； 4、内置电源，且支持防雷等级≥6KV； 5、产品为铁壳，工作温度范围0℃~50℃； 6、支持标准的ACL、支持基于IP/MAC扩展的ACL； 7、支持一键开启防环路功能，自动解决环路问题； 8、支持DHCP Snooping；很好的避免了上网终端从非法DHCP服务器分配的IP地址，引起的网络异常或安全隐患； 9、支持VLAN划分，VLAN数≥4094个； 10、支持CPU安全保护策略(硬件CPP)； 11、支持高效节能以太网（EEE），端口如果在连续一段时间之内空闲，系统会将该端口设置为节能模式，当有报文收发时再通过定时发送的监听码流唤醒端口恢复业务，达到节能的效果； 12、支持OAM功能，上报ONU光模块信息，包括速率/温度/电压/电流/光功率，提供功能配置截图作为证明 13、★支持便捷替换功能，可通过扫码或通过SN匹配完成原有配置克隆，一键完成设备替换，提供功能配置截图作为证明 14、支持光接入交换机（ONU）0配置上线，支持自组网，支持云端或APP管理，保留测试权力 15、要求上联分光口（PON）支持链路聚合，最大上联带宽≥20Gbps，上下行带宽对等（达到XGSPON），保留测试的权利 16、提供进网许可证 | 13 |  |
| 4 | 汇聚交换机 | 1、固化10/100/1000M以太网电端口≥24，固化1G SFP光接口≥4个，整机最大可用千兆口≥28，提供官网截图 2、交换容量≥3.36Tbps，包转发率≥126Mpps，提供官网截图证明； 3、要求所投设备MAC地址≥12K 4、要求设备采用静音无风扇节能设计，且支持IEEE 802.3az标准的 EEE节能技术； 5、为了保证交换机使用寿命，要求所投产品的端口防雷≥10KV； 6、支持专门针对CPU的保护机制，能够针对发往CPU处理的各种报文进行流量控制和优先级处理，保护交换机在各种环境下稳定工作； 7、支持虚拟路由器冗余协议VRRP，有效保障网络稳定。 8、支持虚拟化技术，可将多台物理设备虚拟化为一台逻辑设备统一管理； 9、要求所投产品支持ITU-TG.8032国际公有环网协议ERPS,并且链路故障的收敛时间≤50ms，提供官网截图证明； 10、要求所投产品支持快速链路检测协议，可快速检测链路的通断和光纤链路的单向性，并支持端口下的环路检测功能，提供官网截图证明； 11、提供有效的工信部电信设备进网许可证； 12、提供国家自愿性认证CQC认证书； | 1 | 台 |
| 5 | 核心侧万兆分光模块 | 10G单模OLT以太分光光模块，波长1577nm,最大传输距离10km | 6 | 块 |
| 6 | 接入层万兆分光模块 | 10G单模ONU以太分光光模块，波长1270nm,最大传输距离10km | 55 | 块 |
| 7 | 室内无线AP | 1、支持802.11ax协议；整机支持≥4条空间流；整机最大无线速率≥2.97Gbps。提供官网截图和链接证明。 2、内置蓝牙5.1。提供官网截图和链接证明。 ★3、至少支持1个1000M自适应以太网端口；至少支持1个2.5G SFP光口；提供官网截图和链接证明。 4、支持边缘智能感知（RIPT），支持终端智能识别技术 5、整机最大功耗≤14.1W 6、支持基础网络保护策略，限制用户向网络中发送ARP报文、ICMP请求报文、DHCP请求报文的数率，对超过限速阈值的报文进行丢弃处理，能够识别攻击行为，对有攻击行为的用户进行隔离，提供官网截图 7、为保证产品质量的可靠性及原装正品，要求提供原厂3年保修服务，中标后7个工作日内向业主提供原厂服务承诺函。 | 8 | 台 |
| 8 | 室内无线AP面板 | 1、支持802.11ax标准，采用双路双频设计，整机4条空间流，整机最大接入速率≥2.975Gbps。 ★2、至少支持1个1G以太网口上联，1个1G以太网口下联，支持1对RJ45，提供官网截图。 3、整机功耗≤13W，提供官网截图。 4、支持基础网络保护策略，限制用户向网络中发送ARP报文、ICMP请求报文、DHCP请求报文的数率，对超过限速阈值的报文进行丢弃处理，能够识别攻击行为，对有攻击行为的用户进行隔离，提供官网截图 5、避免无线网络中私接非法AP，所投AP具有非法AP反制功能，能够主动识别非法设备并令非法设备不能使用，需提供官网截图证明及链接。 6、原厂3年免费保修，中标后提供原厂3年质保承诺书等证明材料。 | 123 | 台 |
| 9 | 高密无线AP | 1、支持802.11ax标准。整机支持8条空间流，整机最大无线速率≥6.2Gbps。提供官网截图和链接证明。 ★2、至少1个10/100/1000Base-T以太网接口支持对外供电，支持5G以太网接口≥1个，支持5G光口≥1个，可扩展物联网模块。提供官网截图和链接证明。 3、整机最大终端接入数≥1536个。提供官网截图和链接证明。 4、为保障移动终端的网络性能，所投AP可使用额外的一个射频进行环境扫描，并将信息上传AC，由AC引导终端漫游到附近信号更好的 AP，减少网络中的粘性终端以及避免终端主动漫游产生的丢包。 5、为避免无线网络中私接非法AP，所投AP应支持非法AP检测及反制功能。具有非法AP的精确反制和模糊反制功能，能够主动识别非法设备并令非法设备不能使用。 6、原厂3年免费保修，中标后提供原厂3年质保承诺书等证明材料。 | 6 | 台 |
| 10 | license授权函 | 要求所有无线AP统一接入教育无线城域网，实现无感知切换，全网漫游；本次额外增加128个无线授权。如果中标供应商投标的AP与县中心现有的AC控制器不兼容，中标供应商自行提供相应的AC控制器（AC最大管理AP数量为10240个，且配置本次对应无线授权），相关费用包含在投标总价中。 | 1 | 台 |
| 11 | UTP非屏蔽六类网线 | 1.符合IEC61156，YD/T1019，TIA568C.2，ISO11801，IEC60332-1，IEC60332-3，IEC61034，IEC60754，EN50399的标准要求； 2.导体材料：无氧圆铜，导体直径：0.57±0.02mm，线规：23AWG，绝缘：HDPE，护套材料：LSZH，电缆外径：6.3±0.3mm； 3.符合TIA568C.2 250MHz测试并可拓展至550MHz-xaad.td； 4.产品传输性能满足100米信道（六节点）和永久链路测试并提供第三方检验报告（复印件） 5.产品符合3P、CE、FCC认证并提供第三方测试报告 6.产品需通过第三方通信/供电一体化(ZN)连接方案性能评测并提供证书 | 7500 | 米 |
| 12 | 2分16分光器 | 1、2进16出光分路器，均分型，SC类型，铁壳 2、支持可单品上机架，可多台组合上机架，提供相关证明材料 | 6 | 台 |
| 13 | ONU控制器 | 1、端口数量：4个10/100/1000M电口； 4个10/100/1000M/2500M电口，其中1个WAN口（2.5G），3个LAN口（2.5G）；2个10/100/1000M/10000M光口。 2、带机数：推荐350台终端同时在线、推荐带宽：4000M 3、管理容量：在旁挂AC模式，最大可管理数量为500。在网关模式下，最大可管理数量为200 4、管理功能：支持APP手机管理、微信小程序管理、云平台管理、本地管理、免DDNS远程web管理、多用户协作管理等 5、漫游功能：支持本地转发漫游，支持二层漫游、支持AP间三层漫游，支持STA漫游轨迹查看功能 6、网络接入功能：支持PPPoE拨号、PPPoE Server（最大500条）、DHCP Client、静态IP接入，同时支持接入方式自动识别、WAN口地址冲突自动规避、MAC克隆、从旧路由器获取账号密码等功能 7、路由选路功能：静态路由、支持策略路由、运营商地址库选路、支持主备模式、基于源地址负载均衡、基于流的负载均衡、支持根据接口权重进行数据流的负载均衡等 8、安全功能：ACL、IP-MAC绑定、MAC地址过滤、动态ARP、静态ARP绑定、NAT、NAPT、端口映射 9、智能功能：单线IPTV方案、端口业务VLAN和网段隔离方案、智能故障诊断方案、内网穿透方案、自组网方案、带宽叠加 10、云特性功能：支持认证功能：短信认证、扫码认证、答题认证、微信认证、账号密码认证、本地Portal认证；支持Easy VPN 1.0、Easy VPN 2.0；支持云打印 11、支持应用识别、支持流量控制、支持流量审计、支持行为管理: 应用阻断、URL阻断、支持VPN；扫码上网，授权上网 | 1 | 台 |
| 14 | 配套管材及辅材 | 通过国家3C认证产品。含办公室、教室布线使用。 | 1 | 批 |
| 15 | 安装施工费 |  | 1 | 项 |

2.2.综合布线系统

| 序号 | 产品名称 | 产品规格 | 数量 | 单位 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 3米六类RJ45跳线 | 1、导体规格：多股绞合，软圆铜线，4×2×24AWG 屏蔽方式: U/UTP 3、护套材料：PVC，护套外径：6.0±0.3mm 4、插拔次数：≥1000次 5、最高传输频率：250MHz 6、长度：3米 | 30 | 条 |
| 2 | UTP非屏蔽六类网线 | 1、线缆本体上需印有厂商信息及YD/T1019标准中4.5产品标记中所要求的型式代号、线对规格代号及标准代号 2、标准：YD/T1019，IEC60754-2，IEC61034-2，IEC60332-1-2，通过标准最高传输频率250MHz测试，单根导体直流电阻：≤9.0Ω/100m-891313 3、导体规格：4×2×0.57，导体名称：软圆铜线，绝缘：HDPE ，屏蔽方式：U/UTP，线对采用“十”字骨架隔离，护套材料： LSZH，护套外径：6.3±0.3mm ★4、6类非屏蔽信道通过第三方通信/供电一体化连接方案性能评测（90W/1000Mbit/s/）并提供证书 5、产品符合3P认证并提供第三方测试报告 | 3500 | 米 |
| 3 | 电源线 | 1、标准：GB/T5023.5 2、型号：RVV3*1.0 3、提供CCC认证证书 4、需要和综合布线系统统一品牌 | 800 | 米 |
| 4 | 广播喇叭线 | 1、标准：JB/T8734.3 2、型号：RVS2*1.0 3、提供CCC认证证书 4、需要和综合布线系统统一品牌 | 2500 | 米 |
| 5 | 广播主干线 | 1、标准：JB/T8734.3 2、型号：RVS2*2.5 3、提供CCC认证证书 4、需要和综合布线系统统一品牌 | 500 | 米 |
| 6 | 48芯单模光缆 | 1、标准：YD/T901，ISO/IEC 11801，ANSI/TIA -568-C.3 2、光纤规格、衰减＠20℃（dB/Km）：B1.3（OS2）、＠1310nm≤0.36，＠1550nm≤0.22 3、加强件: 磷化圆钢丝，≥1.4mm 4、护套：钢-聚乙烯粘结护套，MDPE，黑色 5、芯数：48芯（室外松套层绞式轻铠钢带） | 600 | 米 |
| 7 | 12芯单模光缆 | 1、标准：YD/T769，ISO/IEC11801，ANSI/TIA -568-C.3 2、光纤规格、衰减＠20℃（dB/Km）：B1.3（OS2）、＠1310nm≤0.36，＠1550nm≤0.22 护套：夹带钢丝的钢-聚乙烯粘结护套，MDPE-891313，黑色 芯数：12芯（室外中心束管式轻铠） | 400 | 米 |
| 8 | 8芯单模光缆 | 1、标准：YD/T769，ISO/IEC11801，ANSI/TIA -568-C.3 2、光纤规格、衰减＠20℃（dB/Km）：B1.3（OS2）、＠1310nm≤0.36，＠1550nm≤0.22 护套：夹带钢丝的钢-聚乙烯粘结护套，MDPE-891313，黑色 芯数：8芯（室外中心束管式轻铠） | 4500 | 米 |
| 9 | 8口光纤盒 | 1、标准：YD/T 925 2、端口数量：8口，空余端口可安装空白功能件（标配），安装LC双工、SC单工耦合器时安装支架的空隙可安装封堵功能件（标配） 端口通用型设计，可兼容：LC双工、SC单工、FC、ST适配器， 外壳材料：优质冷轧钢板 外壳表面处理：静电喷塑黑色 尺寸：136×264×46mm | 55 | 台 |
| 10 | 12位光纤配线架 | 1、标准：YD/T778，ISO/IEC 11801，ANSI/TIA -568-C.3 2、安装方式：19″机架式安装 通用型设计，可兼容：LC双工、SC单工、FC、ST适配器，端口数量：12口 表面处理：静电喷塑 材料：优质冷轧钢板 表面颜色：黑色-891313 产品尺寸：宽度:482.6×深度:220×高度:44mm（高度1U） | 1 | 架 |
| 11 | 48位光纤配线架（LC型） | 1、标准：YD/T778，ISO/IEC 11801，ANSI/TIA -568-C.3 2、安装方式：19″机架式安装 通用型设计，可兼容：LC双工、SC单工、FC、ST适配器，端口数量：48口 表面处理：静电喷塑 材料：优质冷轧钢板 表面颜色：黑色-891313 产品尺寸：宽度:482.6×深度:220×高度:88mm（高度2U） 3、产品符合YD/T 778-2011中《光纤配线架》相关要求并提供第三方检测报告 | 10 | 架 |
| 12 | LC单模耦合器 | 标准：YD/T1272，ISO/IEC 11801，ANSI/TIA-568-C.3 材料：氧化锆陶瓷套管 插入损耗（含重复性）：≤0.2dB 重复性：≥500次 互换性：≤0.2dB | 912 | 个 |
| 13 | 单模尾纤 | 1、标准：YD/T1272，ISO/IEC 11801，ANSI/TIA-568-C.3，光缆：IEC60332-1-2，IEC61034-2，IEC60754-1、IEC60754-2 2、LC插头采用“一体化”矩形结构、模刻品牌商标，弹性按板解锁机构与弹性卡子锁紧机构一体化设计 高质量陶瓷插芯，插入损耗低，耐久性好 重复性，互换性，光学特性稳定 光纤类型：单模：G.657.A2（B6a2）黄色 光缆芯数与护套外径：单芯：2.0mm 紧包与护套材料：LSZH 插头接触方式：UPC 插入损耗（含重复性）：≤0.2dB 互换性：≤0.2dB 回波损耗：单模：≥50dB 重复性≥1000次 | 912 | 条 |
| 14 | 单模LC光纤跳线 | 1.符合ISO/IEC11801,ANSI/TIA568-C.3,YD/T926.3 2.LC/LC双芯单模,长度3M 3.插入损耗（含重复性）：≤0.2dB,互换性：≤0.2dB;重复性≥1000次;材料：氧化锆陶瓷插芯 4、长度：5米 | 102 | 条 |
| 15 | 光纤熔接 |  | 912 | 芯 |
| 16 | 理线架-带盖板 | 1、标准19英寸机架式安装，高度：1U 2、材料及厚度：SPCC冷轧钢板架体1.2，盖板1.0mm 3、带有盖板，理线档位：24档 颜色：黑色 尺寸：482×44×80mm | 30 | 个 |
| 17 | 9U壁装机柜 | 标准19"机柜，540*450*450mm 9U，黑色，承重50KG；前茶色玻璃门，后钢板，标配。 | 4 | 台 |
| 18 | 24U机柜 | 1.符合标准QNSI/EIQ RS-310-D,IEC297-2,DIN41491:PART1,DIN41491:PART7,GB/T3047.2-97ZN 2.规格：Q2.6624100 3.尺寸大小：宽600mm*深600mm*高1200mm 4.机柜容量：24U 5.颜色：黑色 6.材料：优质冷轧钢板；机柜结构：拼装式机柜机架 7.前面：单开玻璃门，后门：单开钢板门，机柜侧板：两块侧板可拆卸 8.规格厚度：19英寸角规2.0，框架1.2，其他1.0 9.负载：动态 ≤600；静态≤1000 10.表面脱脂、磷化、静电喷塑处理，19英寸角规镀锌 11.最大开启角度：＞180度，防护等级：IP20 | 2 | 台 |
| 19 | 定制信息箱 | 1.符合标准QNSI/EIQ RS-310-D,IEC60297-2,DIN414914:PART1,DIN414914:PART7,GB/T3047.2-97 2.尺寸大小：结合功能室、办公室安装环境进行定制，满足光纤及交换机安装容量。 | 44 | 个 |
| 20 | 室外安防箱 | 防水、含接线插板等 | 5 | 个 |
| 21 | PVC管材 | PVC20,通过国家3C认证产品。含办公室、教室布线使用。 | 3000 | 米 |
| 22 | PVC管材 | PVC25,通过国家3C认证产品。含办公室、教室布线使用。 | 1200 | 米 |
| 23 | 安装辅材 | 管件相关辅材 | 1 | 批 |
| 24 | 安装施工费 |  | 1 | 项 |

2.3.数字IP广播系统

| 序 | 产品名称 | 产品规格 | 数量 | 单位 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 广播中心主控设备 |  |  |  |  |
| 1 | 国产化平台数字网络广播系统服务器 | 1.采用≥17.3英寸高清触摸显示屏，ITO工艺功能片，＞6H硬度钢化处理，耐高温，防刮花，支持EETI、LG、ILITEK、FT、GT、Silead等主流Touch DeviceDriver； 2.承载网络广播服务器软件负责音频流传输管理，建立节目资源库，响应音频终端节目播放需求，支持多个节目库同时建立，支持节目库频道建立，终端可远程点播频道播放节目，支持为所有音频终端器提供定时播放和实时点播媒体服务； 3.支持远程控制功能，PC分控端软件、移动端APP等控制； 4.内置≥6组工业异步传输接口（可支持扩展10组），≥6组通用串行总线，最高传输率达480M速率； 5.内置≥三层音频接口：MIC-in/Line-out/Line-in（MIC-in输入具有内部放大，减噪功能，支持最少电平1~10mV）； 6.内置支持触发器(TRIGGER)接口，方便实现多系统、多平台联动； 7.内置千兆网络接口，支持TCP/UDP/ARP/HTTP等多种网络传输协议，支持跨交换机、路由器、互联网连接功能； 8.支持300多个中央及省市广播电台。（提供软件功能截图并佐证） 9.可适配中国国产处理器芯片（如兆芯、龙芯、统信等），产品所搭载国产化平台数字公共广播系统与国产处理器芯片厂商已通过产品兼容性测试（提供国产处理器芯片厂商出具的官方兼容性认证证书，并提供国产处理器芯片厂商官方网站兼容适配查询结果截图）； | 1 | 台 |
| 2 | 国产化平台数字网络公共广播系统V1.0 | 1.支持国产麒麟os操作系统平台运行，安全可靠；（需提供由国内第三方机构颁发的带有《国产化平台数字网络公共广播系统》相关字眼的证书复印件，并需提供CSTC中国软件评测中心软件测试报告，，软件测试报告可在中国软件评测中心官网可查，需提供查询结果截图）； 2.系统采用B/S架构设计，管理方便，支持浏览器远程登录操作控制广播系统功能，支持局域网上任意PC端、手机/平板移动端访问控制，兼容Windows、Mac、IOS、安卓、鸿蒙等操作系统通过浏览器远程登录控制； 3.支持系统维护功能：支持服务器数据备份还原操作，可备份导出、上传备份数据，同时支持服务器远程升级功能； 4.支持日志管理功能：支持运行日志、播放日志、消防日志、寻呼日志、高级操作日志等等多种日志的记录及实时查询功能，同时还可指定单个或多个设备日志记录查询功能，更便于操作人员进行故障排查； 5.支持监控管理功能：支持对摄像头名称、IP地址、MAC、用户名等进行编辑调整，支持一键打开关联摄像头画面并显示实时监控视频，视频状态下支持点击监控显示以外的区域即可退出视频监控，方便快捷； ★6.内置强大的专业DSP音效处理功能，支持对解码终端进行音效设置，包括流行、人声、舞曲、柔和等专业预设模式快速调用，还可以根据项目需要进行自定义音效设置，可进行10段参量均衡处理（31~16KHz）；（需提供EQ10段参量均衡处理（31~16KHz）软件截图证明） 7.支持定时方案管理功能：支持WEB新建定时方案、编辑定时方案、删除定时方案、复制定时方案； 8.支持微信小程序通过手机/平板麦克风进行实时语音广播；（需提供微信小程序实时语音广播界面截图） 9.、支持微信小程序通过手机/平板输入文本转为语音对广播分区进行播放，合成时男/女声可选择，合成音量、音调、语速可调；（需提供微信小程序文本转语音界面截图） 10.支持微信小程序登录管理控制；（需提供微信小程序截图） 11.支持按分区、分组、列表、定时任务、手动任务来显示各种IP终端状态，带在线分区选通开关，该开关可选择显示在线分区和显示所有分区（包括离线IP终端）功能，支持搜索栏输入终端名称、分组名称快速搜索功能，使用起来更直观；（需提供分区终端搜索软件功能截图证明） ★12.内置TTS文字转语音播报功能，支持文字转语音播放，可直接通过输入文字合成语音文件，可输入文字合成为语音文件保存播放，支持文件名自定义，可对相应合成语音文件进行男声/女声、音量0~100%可调、音调、语速等参数进行设置，同时也可导入TXT文件进行合成；（需提供带CNAS、CMA认证的含“可对相应合成语音文件进行男声/女声、音量0~100%可调、音调、语速等参数进行设置”字样的第三方检测报告以及软件功能截图证明） 13.服务器支持远程修改带蓝牙功能终端或分区的蓝牙连接密钥，支持修改终端设备/分区的蓝牙名称等功能； | 1 | 套 |
| 3 | 桌面话筒 | 1.需具前奏音提示功能及灯环指示，配以高保真线路，进口驻极体音头，使其音质优美动听； 2.需具有开关键，一键打开或关闭话筒，抗手机、电磁、高频干扰； 3.指向性：心型指向 4.换能方式：电容式 5.频率响应不次于：40Hz-16KHz 6.信噪比：≥66dB,1Khz@1Pa 7.支持最大承受音压：≥135dB SPL 1KHz@1%T.H.D 8.出厂配置需：话筒、咪线、防风绵、9V电池、220V电源适配器 | 1 | 台 |
| 4 | 广播数字调谐器 | 1.1U铝合金面板； 2.微电脑控制，轻触式按键操作，高亮度动态LED数码显示屏，清晰醒目； 3.石英锁相环路频率合成器式调谐回路技术，接收频率精确稳定； 4.调频、调幅(AM/FM)立体声两种波段接收可选，电台频率记忆存储≥99个； 5.具电台频率自动搜索存储功能，且有断电记忆功能； 6.具≥4个操作按键，完成电台存储，选台等操作； 7.≥2组接收天线输入：AM接收天线输入，FM接收天线75Ω输入； 8.≥1路音频信号左右声道(L/R)输出； | 1 | 台 |
| 5 | DVD/CD/USB播放器 | 1.光盘读取需兼容VCD，SVCD，DVD，GAME，MP3，MP4，HDCD，CDDA，WMA，CD-G，DVD-R，DVD+R，VD-RW，DVD+RW，HDVD，CD，FLV等格式； 2.支持USB存储产品读取播放； 3.需自带状态显示屏，设备状态一目了然； 4.需具备高性能音频解码能力，兼容绝大多数格式； 5.高性能解码芯片，各种操作方便快捷； 6.面板带有≥一路DVD碟仓，一路USB接口，一路SD卡接口，进/出仓、播放、停止、上一曲、下一曲等功能按键； 7.背面带两路COM总线接口，ADDRESS受控地址拨码接口； 8.具有总线远程控制接口，方便主机控制播放； 9.支持多机级联，最多可扩展≥8台设备； | 1 | 台 |
| 6 | 广播前置放大器 | 1.有≥10个输入通道：包括5路话筒(MIC)输入，3路标准信号线路(AUX)输入，2路紧急线路(EMC)输入； 2.≥2路线路输出，可接入下一台功放或其它音频设备输入接口； 3.支持第5个话筒(MIC5)具有最高优先、强行切入优先功能； 4.MIC 1、2、3、4采用XLR、TRS二合一接口，可接入卡侬公头，也可接入6.35直插头，方便不同话筒接口的接入； 5.各路话筒(MIC)输入通道和线路(AUX)输入通道均可独立调节音量； 6.话筒接口带+48V幻象电源及1个幻象电源总开关，为电容话筒提供电源； 7.设有高音(TREBLE)和低音(BASS)独立调节； 8.具≥5个音频信号指示灯、1个过载指示灯、1个保护指示灯，实时显示音频信号输出情况； 9.频率响应不次于：20Hz-20KHz | 1 | 台 |
| 7 | 网络音频采集器 | 1.音频信号转化器可将模拟音源转换为网络数字音频信号； 2.支持 TCP、UDP、IGMP、ICMP 等网络协议； 3.支持 Web 配置，操作简单； 4.支持单卡不少于4 路单声道/立体声线路输入； | 1 | 台 |
| 8 | 网络广播寻呼站 | 1.用于网络广播系统，实现远程控制、寻呼或绑定紧急求助终端呼叫请求作用； 2.网络广播寻呼站可一键式快打开分区，实现寻呼、音乐采播功能； 3.专业寻呼主机外形，桌面式铝合金高档拉丝工业面板设计，采用7英寸高清IPS真彩触摸彩屏，分辨率高，全虚拟按键加实体按键，图形人性化界面直观显示； 4.采用高保真动圈话筒设计，内嵌AGC自动增益控制软件，灵活的鹅颈式咪杆设计，可360°全方位调节，咪杆灯环指示发言状态；（需提供由国家权威机构颁发的《AGC自动增益控制软件》计算机软件著作权登记证书复印件） 5.可远程管理所有辖区网络终端，可监控在线、工作状态和异常状态，远程设置网络终端相关参数等功能，支持选择分区/分组/全选等快捷操作； ★6.采用分布式云架构模式，当服务器机房出现断网等突发情况时，支持脱机广播功能，在脱机情况下可无需服务器的支持继续发起寻呼讲话，支持无需服务器的支持采集本地音乐并实时播放；（需提供带CNAS、CMA认证的含“支持脱机广播功能，在脱机情况下可无需服务器的支持继续发起寻呼讲话”字样的第三方检测报告） 7.内置1路网络硬件音频解码模块，支持TCP/IP、UDP、IGMP协议，实现网络化传输16位CD音质的音频信号； 8.触摸屏操作界面自带分区终端总数显示功能，可显示总分区数量、实时在线分区数量、已选择分区数量等信息状态显示； 9.支持获取服务器歌曲列表并选区播放功能，用户可通过寻呼话筒触摸屏选择服务器节目对特定区域播放，触摸屏可显示服务器的节目列表，歌曲名字的内容，支持多种播放模式可自定义切换，包括顺序播放、单曲播放、单曲循环、列表循环、随机播放等模式； 10.支持账户密码登录和管理功能，可在寻呼话筒上登录不同管理账号，方便不同用户使用寻呼话筒； ★11.支持MIC话筒灵敏度可视化调节功能，屏幕实时显示当前话筒的灵敏度，如“0dB”，用户可通过触摸屏幕的拉条快速调节MIC灵敏度，可调范围±10dB（需提供带CNAS、CMA认证的含“支持MIC话筒灵敏度可视化调节功能”字样的第三方检测报告） 12.话筒自带一键告警物理按钮，支持一键触发警报联动； 13.话筒自带RESET一键复位重置功能； 14.支持一键启动全区广播功能，支持多个快捷分区广播一键启动功能； 15.支持线路输入混音功能，带线路输入开关，支持广播触发钟声功能，带钟声输出开关； 16.支持线路输出功能，可扩展其他本地扩声设备； 17.支持USB外置音频输入播放功能，可将USB插入话筒进行选区播放； 18.话筒自带短路输入/短路输出功能接口，可按需应用； 19.支持外置MIC输入广播功能，除话筒自带的麦克风，设备自带MIC 2接口，可外置扩展麦克风输入，实现混音广播； 20.支持触摸屏背光亮度可调节功能，可通过手指触摸屏幕滑动调节，方便用户使用时快速调节； 21.支持自动关闭触摸屏背光功能，具有5min、10min、30min、60min、120min、禁止息屏等选择可选； 22.支持自动智能关闭话筒功能，在没有检测到人声信号输入时，可设定等待时间自动关闭话筒，具有5min、10min、30min、45min、60min、禁止超时关闭等选择可选；、45min、60min、禁止超时关闭等选择可选”字样的第三方检测报告） 23.支持数字网络广播系统服务器远程对网络广播寻呼站（智能寻呼台）进行设备名称、设备升级、IP设置、网络模式、重启设备、重置设备等各功能参数管理设置； 24.支持兼容路由器、交换机、网桥网关、支持TCP、UDP、IGMP、ICMP等网络协议； 25.可适配中国国产处理器芯片（如兆芯、龙芯、统信等），产品所搭载国产化平台数字公共广播系统与国产处理器芯片厂商已通过产品兼容性测试（提供国产处理器芯片厂商出具的官方兼容性认证证书，并提供国产处理器芯片厂商官方网站兼容适配查询结果截图） | 1 | 台 |
| 9 | 网络广播音箱 | 1.全天候级壁挂网络IP音箱，基于TCP/IP传输协议的全数字化的模数转换信号处理器，由主控系统智能控制，可播放来自主控系统的背景节目、紧急寻呼、告警信号等； 2.内置高品质数字功放，可外接副箱，低功耗设置； 3.强大的网络音频解码播放功能，支持协议TCP/IP,UDP,IGMP，FTP，ICMP,ARP,实现网络化传输16位立体声CD音质的音频信号； 4.支持最大48kHz采样率量化精度16bit数字音频码流解码； 5.接收网络广播系统平台指令和音频信号，支持平台远程控制音量，支持状态回传，可将终端播放、工作状态回传至平台； 6.支持广播系统服务器远程对解码终端(网络广播音箱)进行设备名称、设备升级、IP设置、网络模式、监控绑定、重启设备、重置设备等各功能参数管理设置； 7.支持网络广播系统平台对终端分区、分组广播功能； 8、内置强大的专业DSP音效处理功能，支持广播系统服务器对解码终端进行音效设置，包括流行、人声、舞曲、柔和等专业预设模式快速调用，还可以根据项目需要进行自定义音效设置，可进行10段参量均衡处理；（需提供带CNAS、CMA认证的含“可进行10段参量均衡处理”字样的第三方检测报告） 9.支持关联网络摄像头，支持与项目监控设备联动：网络终端内嵌音视频监控联动融合软件，通过对接监控系统，可以调取网络监控画面； 10.采用分布式云架构模式，当服务器机房出现断网等突发情况时，支持脱机广播功能，在脱机情况下可无需服务器的支持继续接收来自网络广播寻呼站发起寻呼讲话，支持无需服务器的接收来自网络广播寻呼站采集本地音乐并实时播放； 11.支持DHCP和静态IP网络双模式切换；支持AUTO IP，DHCP模式下如果没有获取到IP地址，可自动切换到临时IP； 12.支持无信号待机功能，响应国家节能环保要求；（需提供带CNAS、CMA认证的含“支持无信号待机功能，响应国家节能环保要求”字样的第三方检测报告） 13.扬声器具有保护电路可保护偶发性过载； 14.喇叭单元：5"*1、 1"*1； 15.额定功率：30W； 16.输入电压：DC24V/4A ，AC220V 50Hz/60Hz； 17.灵敏度(1m,1W)：91dB； 18.最大声压级(1m) ：106dB； 19.频率响应：65-20kHz； 20.采用工业级芯片设计，工作环境温度-40℃ ~ +70℃； 21.产品尺寸(长x宽x深)：310mmx200mmx150mm； | 1 | 台 |
| 10 | 多功能电源时序器 | 1.≥2寸彩屏显示电压，日期，时间，通道状态； 2.可顺序开启逆序关闭； 3.具备RS232 COM口，可接受中控控制； 4.各路开关时间间隔可调； 5.主机需支持级联叠机ID:0-255，级联时状态自动检测并设置； 6.主机需支持定时开关机功能，内置时钟芯片，可根据日期时间设定，无需人工操作；（提供具备此项功能的第三方检测报告） 7.主机需支持面板通道独立关闭功能； 8.具备欠压，过压检测报警关闭，支持面板LOCK锁定功能； 9.主机需具备≥9组设备开关场景数据保存/调用，场景管理应用简单便捷；（提供具备此项功能的第三方检测报告） 10.主机需支持面板通道独立关闭功能； | 1 | 台 |
| 模拟备份系统设备（用于听力考试备份） |  |  |  |  |
| 1 | 智能广播媒体矩阵主机 | 1.需采用低功耗嵌入式平台开发的音频矩阵系统，搭配≥4.3寸液晶真彩显示屏，单键飞梭微，电脑处理控制，简/繁/英三种文字菜单可切换； 2.主面板需配备≥16个物理型常用快捷键供调用，快捷键执行内容可编程自定义； 3.内置强大的媒体管理播放功能，支持音频格式需≥6种：FLAC、APE、WAV、AAC、WMA、MP3均可支持； 4.支持多种定时程序调用模式，可实现≥4+6套方案供需调用，单个方案支持≥256个定时播放控制点，极大满足各场合使用需求； 5.支持与消防中心联动，单机无扩展即可实现≥16个消防信号采集并联动，可支持报警联动播放文件自定义设置； 6.需内置音频矩阵系统，可实现定时编程控制，包含≥8路音频可调配信号控制以及支持≥32路音频信号调配输出； 7.内置电源外控节能管理系统，支持外控≥4路电源开关+两路短路信号联控触发输出； 8.内置音频处理功能，支持多种效果模式设置，专业级音频解码性能，确保保真音质输出； 9.内置高清数字调谐器，并支持FM数字调谐录音并可保存调用； 10.支持录音保存功能，支持MIC、LINE、FM多种不同的模式下进行录音； 11.数据储存可使用自带内置或扩展外置SD卡存储器； 12.本机自带≥1路USB口、1路9针通讯接口、4路RJ45接口可实现扩展PC电脑控制和级联外控等功能； 13.支持监听功能，并可通过面板监听音量旋钮调整； 14.支持自定义红外无线按键触发遥控功能，实现一键播控； 15.收音方式：FM 88-108MHz； 16.整机音噪比：≥85dB； 17.频率响应不次于：20Hz-20KHz±3dB； | 1 | 台 |
| 2 | 多功能程控寻呼话筒 | 1.需内嵌微电脑控制系统，自带高品质音频解码。 2.需内嵌≥2G内存，外扩SD卡。 3.可通过USB下载音乐、提示音等； 4.需带3.0英寸真彩显示屏，操控图形菜单化，操控直观易用，系统状态一目了然； 5.支持本远程智能寻呼站可播放本机内存或外扩SD卡中的音乐，并通过网线实时传送到指定分区广播； 6.支持控制指令采用RS485总线协议，可远距离定点呼叫多个区、点播、电源控制等； 7.音频信号采用平衡传输，抗干扰能力强，确保声音高保真； 8.有效传输距离≥500米以上； 9.可支持线路输入，可以把本地的音乐向每个分区广播； 10.寻呼器可手拉手连接，最多可链接≥16台； | 1 | 台 |
| 3 | 广播前置放大器 | 1.有≥10个输入通道：包括5路话筒(MIC)输入，3路标准信号线路(AUX)输入，2路紧急线路(EMC)输入； 2.≥2路线路输出，可接入下一台功放或其它音频设备输入接口； 3.支持第5个话筒(MIC5)具有最高优先、强行切入优先功能； 4.MIC 1、2、3、4采用XLR、TRS二合一接口，可接入卡侬公头，也可接入6.35直插头，方便不同话筒接口的接入； 5.各路话筒(MIC)输入通道和线路(AUX)输入通道均可独立调节音量； 6.话筒接口带+48V幻象电源及1个幻象电源总开关，为电容话筒提供电源； 7.设有高音(TREBLE)和低音(BASS)独立调节； 8.具≥5个音频信号指示灯、1个过载指示灯、1个保护指示灯，实时显示音频信号输出情况； 9.频率响应不次于：20Hz-20KHz | 1 | 台 |
| 4 | 广播系统功率放大器 | 1.≤2U超薄铝合金面板广播纯后级功放，标准机箱设计； 2.需内置噪声门阀值管理机制，有效消弱信号杂音，降低输出静噪； 3.需内置智能电源管理功能，无信号自动进入待机状态，节能环保； 4.需具备一路MASTER总输出音量控制旋钮，可统一控制话筒、线路音量输出； 5.支持≥5路信号输入，由3路AUX线路输入，2路MIC话筒输入组成； 6.支持线路输出，可环接到下一级信号类型设备； 7.支持70V、100V、4-16Ω输出，满足不同场合使用； 8.需集成多状态显示灯，包括信号指示，保护指示，CLIP失真指示，电源指示； 9.产品集成完善的温度保护功能，当机器温度升高时，温度伺服电路会启动加速风扇，起到设备降温作用； 10.具备综合交叉音色补偿电路，对线间变压器所造成的高频损失进行修正，使线电压上的信号频谱曲线平直； 11.具备高倍频程低音切除电路，采用带音色补偿的低切技术，在不损失音质的情况下去除有安全隐患的超低频成份，保证升压系统安全工作； 12.额定功率：≥1500W | 2 | 台 |
| 5 | 多功能电源时序器 | 1.≥2寸彩屏显示电压，日期，时间，通道状态； 2.可顺序开启逆序关闭； 3.具备RS232 COM口，可接受中控控制； 4.各路开关时间间隔可调； 5.主机需支持级联叠机ID:0-255，级联时状态自动检测并设置； 6.主机需支持定时开关机功能，内置时钟芯片，可根据日期时间设定，无需人工操作；（提供具备此项功能的第三方检测报告） 7.主机需支持面板通道独立关闭功能； 8.具备欠压，过压检测报警关闭，支持面板LOCK锁定功能； 9.主机需具备≥9组设备开关场景数据保存/调用，场景管理应用简单便捷；（提供具备此项功能的第三方检测报告） 7.主机需支持面板通道独立关闭功能； | 1 | 台 |
| 6 | 主备功放切换器 | 1、支持自动发现功放故障，并能在主功放和备用功放之间实现自动切换； 2、支持≥8台主功放，1台备功放； 3、每组功放可独立音源信号输入； 4、≥8路功放输入，8路喇叭输出，1路备用功放输入； 5、每通道有双色指示灯，指示工作状态； | 1 | 台 |
| 分控设备 |  |  |  |  |
| 1 | 国产化平台数字网络公共广播系统V1.0 |  | 1.00 | 套 |
| 2 | 网络广播寻呼站 | 1.用于网络广播系统，实现远程控制、寻呼或绑定紧急求助终端呼叫请求作用； 2.网络广播寻呼站可一键式快打开分区，实现寻呼、音乐采播功能； 3.专业寻呼主机外形，桌面式铝合金高档拉丝工业面板设计，采用7英寸高清IPS真彩触摸彩屏，分辨率高，全虚拟按键加实体按键，图形人性化界面直观显示； 4.采用高保真动圈话筒设计，内嵌AGC自动增益控制软件，灵活的鹅颈式咪杆设计，可360°全方位调节，咪杆灯环指示发言状态；（需提供由国家权威机构颁发的《AGC自动增益控制软件》计算机软件著作权登记证书复印件） 5.可远程管理所有辖区网络终端，可监控在线、工作状态和异常状态，远程设置网络终端相关参数等功能，支持选择分区/分组/全选等快捷操作； 6.采用分布式云架构模式，当服务器机房出现断网等突发情况时，支持脱机广播功能，在脱机情况下可无需服务器的支持继续发起寻呼讲话，支持无需服务器的支持采集本地音乐并实时播放；（需提供带CNAS、CMA认证的含“支持脱机广播功能，在脱机情况下可无需服务器的支持继续发起寻呼讲话”字样的第三方检测报告） 7.内置1路网络硬件音频解码模块，支持TCP/IP、UDP、IGMP协议，实现网络化传输16位CD音质的音频信号； 8.触摸屏操作界面自带分区终端总数显示功能，可显示总分区数量、实时在线分区数量、已选择分区数量等信息状态显示； 9.支持获取服务器歌曲列表并选区播放功能，用户可通过寻呼话筒触摸屏选择服务器节目对特定区域播放，触摸屏可显示服务器的节目列表，歌曲名字的内容，支持多种播放模式可自定义切换，包括顺序播放、单曲播放、单曲循环、列表循环、随机播放等模式； 10.支持账户密码登录和管理功能，可在寻呼话筒上登录不同管理账号，方便不同用户使用寻呼话筒； 11.支持MIC话筒灵敏度可视化调节功能，屏幕实时显示当前话筒的灵敏度，如“0dB”，用户可通过触摸屏幕的拉条快速调节MIC灵敏度，可调范围±10dB（需提供带CNAS、CMA认证的含“支持MIC话筒灵敏度可视化调节功能”字样的第三方检测报告） 12.话筒自带一键告警物理按钮，支持一键触发警报联动； 13.话筒自带RESET一键复位重置功能； 14.支持一键启动全区广播功能，支持多个快捷分区广播一键启动功能； 15.支持线路输入混音功能，带线路输入开关，支持广播触发钟声功能，带钟声输出开关； 16.支持线路输出功能，可扩展其他本地扩声设备； 17.支持USB外置音频输入播放功能，可将USB插入话筒进行选区播放； 18.话筒自带短路输入/短路输出功能接口，可按需应用； 19.支持外置MIC输入广播功能，除话筒自带的麦克风，设备自带MIC 2接口，可外置扩展麦克风输入，实现混音广播； 20.支持触摸屏背光亮度可调节功能，可通过手指触摸屏幕滑动调节，方便用户使用时快速调节； 21.支持自动关闭触摸屏背光功能，具有5min、10min、30min、60min、120min、禁止息屏等选择可选； 22.支持自动智能关闭话筒功能，在没有检测到人声信号输入时，可设定等待时间自动关闭话筒，具有5min、10min、30min、45min、60min、禁止超时关闭等选择可选；、45min、60min、禁止超时关闭等选择可选”字样的第三方检测报告） 23.支持数字网络广播系统服务器远程对网络广播寻呼站（智能寻呼台）进行设备名称、设备升级、IP设置、网络模式、重启设备、重置设备等各功能参数管理设置； 24.支持兼容路由器、交换机、网桥网关、支持TCP、UDP、IGMP、ICMP等网络协议； 25.可适配中国国产处理器芯片（如兆芯、龙芯、统信等），产品所搭载国产化平台数字公共广播系统与国产处理器芯片厂商已通过产品兼容性测试（提供国产处理器芯片厂商出具的官方兼容性认证证书，并提供国产处理器芯片厂商官方网站兼容适配查询结果截图） | 1.00 | 台 |
| 3 | 网络广播音箱 | 1.全天候级壁挂网络IP音箱，基于TCP/IP传输协议的全数字化的模数转换信号处理器，由主控系统智能控制，可播放来自主控系统的背景节目、紧急寻呼、告警信号等； 2.内置高品质数字功放，可外接副箱，低功耗设置； 3.强大的网络音频解码播放功能，支持协议TCP/IP,UDP,IGMP，FTP，ICMP,ARP,实现网络化传输16位立体声CD音质的音频信号； 4.支持最大48kHz采样率量化精度16bit数字音频码流解码； 5.接收网络广播系统平台指令和音频信号，支持平台远程控制音量，支持状态回传，可将终端播放、工作状态回传至平台； 6.支持广播系统服务器远程对解码终端(网络广播音箱)进行设备名称、设备升级、IP设置、网络模式、监控绑定、重启设备、重置设备等各功能参数管理设置； 7.支持网络广播系统平台对终端分区、分组广播功能； 8、内置强大的专业DSP音效处理功能，支持广播系统服务器对解码终端进行音效设置，包括流行、人声、舞曲、柔和等专业预设模式快速调用，还可以根据项目需要进行自定义音效设置，可进行10段参量均衡处理；（需提供带CNAS、CMA认证的含“可进行10段参量均衡处理”字样的第三方检测报告） 9.支持关联网络摄像头，支持与项目监控设备联动：网络终端内嵌音视频监控联动融合软件，通过对接监控系统，可以调取网络监控画面； 10.采用分布式云架构模式，当服务器机房出现断网等突发情况时，支持脱机广播功能，在脱机情况下可无需服务器的支持继续接收来自网络广播寻呼站发起寻呼讲话，支持无需服务器的接收来自网络广播寻呼站采集本地音乐并实时播放； 11.支持DHCP和静态IP网络双模式切换；支持AUTO IP，DHCP模式下如果没有获取到IP地址，可自动切换到临时IP； 12.支持无信号待机功能，响应国家节能环保要求；（需提供带CNAS、CMA认证的含“支持无信号待机功能，响应国家节能环保要求”字样的第三方检测报告） 13.扬声器具有保护电路可保护偶发性过载； 14.喇叭单元：5"*1、 1"*1； 15.额定功率：30W； 16.输入电压：DC24V/4A ，AC220V 50Hz/60Hz； 17.灵敏度(1m,1W)：91dB； 18.最大声压级(1m) ：106dB； 19.频率响应：65-20kHz； 20.采用工业级芯片设计，工作环境温度-40℃ ~ +70℃； 21.产品尺寸(长x宽x深)：310mmx200mmx150mm； | 1.00 | 套 |
| 前端设备-教学楼 |  |  |  |  |
| 1 | 网络广播音箱 | 1.全天候级壁挂网络IP音箱，基于TCP/IP传输协议的全数字化的模数转换信号处理器，由主控系统智能控制，可播放来自主控系统的背景节目、紧急寻呼、告警信号等； 2.内置高品质数字功放，可外接副箱，低功耗设置； 3.强大的网络音频解码播放功能，支持协议TCP/IP,UDP,IGMP，FTP，ICMP,ARP,实现网络化传输16位立体声CD音质的音频信号； 4.支持最大48kHz采样率量化精度16bit数字音频码流解码； 5.接收网络广播系统平台指令和音频信号，支持平台远程控制音量，支持状态回传，可将终端播放、工作状态回传至平台； 6.支持广播系统服务器远程对解码终端(网络广播音箱)进行设备名称、设备升级、IP设置、网络模式、监控绑定、重启设备、重置设备等各功能参数管理设置； 7.支持网络广播系统平台对终端分区、分组广播功能；( 8、内置强大的专业DSP音效处理功能，支持广播系统服务器对解码终端进行音效设置，包括流行、人声、舞曲、柔和等专业预设模式快速调用，还可以根据项目需要进行自定义音效设置，可进行10段参量均衡处理(需提供带CNAS、CMA认证的含“可进行10段参量均衡处理”字样的第三方检测报告） 9.支持关联网络摄像头，支持与项目监控设备联动：网络终端内嵌音视频监控联动融合软件，通过对接监控系统，可以调取网络监控画面； 10.采用分布式云架构模式，当服务器机房出现断网等突发情况时，支持脱机广播功能，在脱机情况下可无需服务器的支持继续接收来自网络广播寻呼站发起寻呼讲话，支持无需服务器的接收来自网络广播寻呼站采集本地音乐并实时播放； 11.支持DHCP和静态IP网络双模式切换；支持AUTO IP，DHCP模式下如果没有获取到IP地址，可自动切换到临时IP； 12.支持无信号待机功能，响应国家节能环保要求；（需提供带CNAS、CMA认证的含“支持无信号待机功能，响应国家节能环保要求”字样的第三方检测报告） 13.扬声器具有保护电路可保护偶发性过载； 14.支持100V断网、断电备份，切换时间小于0.1秒； 15.喇叭单元：5"*1、 1"*1； 16.额定功率：30W； 17.输入电压：DC24V/4A ，AC220V 50Hz/60Hz； 18.灵敏度(1m,1W)：91dB； 19.最大声压级(1m) ：106dB； 20.频率响应：65-20kHz； 21.采用工业级芯片设计，工作环境温度-40℃ ~ +70℃； 22.产品尺寸(长x宽x深)：310mmx200mmx150mm； | 32.00 | 套 |
| 2 | 网络广播副音箱 | 1.网络IP音箱副音箱，采用专业一体化壁挂设计，优质木材质组成； 2.喇叭单元结构：5"×1，1"×1； 3.额定功率≥30W； 4.灵敏度(1m,1W) ：91dB； 5.最大声压级(1m)： 106dB； 6.频率响应：80-20kHz； | 32.00 | 套 |
| 3 | 网络广播功放 | 1.网络广播功放是基于TCP/IP传输协议的全数字化的模数转换信号处理器，功率输出有60W~1000W成系列可选，由主控系统智能控制，可播放来自主控系统的背景节目、紧急寻呼、告警信号等； 2.标准机箱设计，集合网络音频解码器、功率放大器与一体； 3.强大的网络音频解码播放功能，支持协议TCP/IP,UDP,IGMP，FTP，ICMP,ARP,实现网络化传输16位立体声CD音质的音频信号； 4.支持最大48kHz采样率量化精度16bit数字音频码流解码； 5.接收网络广播系统平台指令和音频信号，支持平台远程控制音量，支持状态回传，可将终端播放、工作状态回传至平台； 6.支持广播系统服务器远程对解码终端(网络广播功放)进行设备名称、设备升级、IP设置、网络模式、监控绑定、重启设备、重置设备等各功能参数管理设置； 7.支持网络广播系统平台对终端分区、分组广播功能； ★8.面板集成8个状态指示灯，工作状态一目了然，其中包括1个电源指示灯显示、5个信号状态显示、1个信号限幅保护显示、1个功放保护显示；（需提供带产品接口照片） 支持一路TCP网络音源解码、三路AUX线路输入（AUX1与TCP混音）、三路MIC话筒输入、AUX线路输出，方便扩展本地其它音源广播，与本地其他设备进行联动扩展； ★9.面板集成9个物理增益调节旋钮，其中包括总音量控制、低音增益控制、高音增益控制、TCP/AUX1通道增益控制、AUX2、AUX3线路输入增益控制、三路MIC话筒输入增益控制；（需提供带产品接口照片） 10.功放电路采用短路、过温保护设计，安全可靠； 11.自带两组通信接口包含2个I/O、2个TXD、2个RXD、2个GND、2个5V接口； 12.支持机器运行状态以通信端口的形式向外扩展，包括PWR电源状态接口、SIG信号状态接口、NET网络状态接口 13.自带100V定压输出、70V定压输出、4Ω-16Ω定阻输出；； 14.支持无信号待机功能，响应国家节能环保要求； 15.内置网络隔离防雷处理电路，内置电源防浪涌设计及ESD瞬态电压抑制保护，支持15KVESD保护； 16.额定输出功率：650W 17.输出电压调整率：小于2.5dB； 18.输出方式：4Ω-16Ω平衡输出，70V、100V定压输出； | 1.00 | 台 |
| 4 | 壁挂音箱 | 1.喇叭单元：≥4.5"×1、1"×1； 2.工作电压：70/100V 3.额定功率 (RMS)：≥10W 4.频响范围不次于：140Hz~20kHz 5.灵敏度 (1m,1W)：≥88dB±2dB 6.最大声压级 (1m)：≥100dB±2dB | 35.00 | 只 |
| 前端设备-食堂 |  |  |  |  |
| 1 | 网络广播功放 | 1.网络广播功放是基于TCP/IP传输协议的全数字化的模数转换信号处理器，由主控系统智能控制，可播放来自主控系统的背景节目、紧急寻呼、告警信号等； 2.黑色氧化铝拉丝面板，标准机箱设计，集合网络音频解码器、功率放大器与一体； 3.强大的网络音频解码播放功能，支持协议TCP/IP,UDP,IGMP，FTP，ICMP,ARP,实现网络化传输16位立体声CD音质的音频信号； 4.支持最大48kHz采样率量化精度16bit数字音频码流解码； 5.接收网络广播系统平台指令和音频信号，支持平台远程控制音量，支持状态回传，可将终端播放、工作状态回传至平台； 6.支持广播系统服务器远程对解码终端(网络广播功放)进行设备名称、设备升级、IP设备、网络模式、监控绑定、重启设备、重置设备等各功能参数管理设置。 7.支持网络广播系统平台对终端分区、分组广播功能； 8.面板集成8个状态指示灯，工作状态一目了然，其中包括1个电源指示灯显示、5个信号状态显示、1个信号限幅保护显示、1个功放保护显示； 9.功放电路采用短路、过温保护设计，安全可靠； 10.支持一路TCP网络音源解码、三路AUX线路输入（AUX1与TCP混音）、三路MIC话筒输入、AUX线路输出，方便扩展本地其它音源广播，与本地其他设备进行联动扩展； 11.面板集成9个物理增益调节旋钮，其中包括总音量控制、低音增益控制、高音增益控制、TCP/AUX1通道增益控制、AUX2、AUX3线路输入增益控制、三路MIC话筒输入增益控制 13.支持机器运行状态以通信端口的形式向外扩展，包括PWR电源状态接口、SIG信号状态接口、NET网络状态接口； 14.支持无信号待机功能，响应国家节能环保要求； 15.额定输出功率：250W 16.输出电压调整率：小于2.5dB； 17.输出方式：4Ω-16Ω平衡输出，70V、100V定压输出； 18.辅助输出电平：1V； 19.电 源：AC 220 V -240V/ 50-60 Hz； 20.散 热：采用温感式节能强排风扇，机器自带2个散热风扇装置； 21.内置网络隔离防雷处理电路，内置电源防浪涌设计及ESD瞬态电压抑制保护，支持15KVESD保护； | 1.00 | 台 |
| 2 | 音柱扬声器 | 1.全天候设计，需整体严格采用依据GB/T15115合金材料标准的材料组成； 2.最外层应采用满足JC/T 2217-2014标准的环氧树脂防水涂料，专业工程级防水涂料防脱色，具有弹塑性、抗裂性、抗渗性及耐候性，能起到保护音箱防水防渗作用； 3.额定功率 :≥ 20W 4.电压 :100V/70V 5.灵敏度(1m ,1w):≥ 89±3dB 6.频率响应不次于：100-20KHz | 6.00 | 只 |
| 前端设备-室外走道 |  |  |  |  |
| 1 | 网络广播解码节点 | 专业机柜式网络音频解码设备是一款基于TCP/IP传输协议的全数字化的模数转换信号处理器，由主控系统智能控制，可播放来自主控系统的背景节目、紧急寻呼、告警信号等； 1.氧化铝拉丝面板，标准机柜式设计，集合网络音频解码器与一体； 2.强大的网络音频解码播放功能，支持协议TCP/IP,UDP,IGMP，FTP，ICMP,ARP,实现网络化传输16位立体声CD音质的音频信号； 3.设备采用嵌入式计算机技术和嵌入式数字音频实时处理系统，语音传输指数高，采用高速工业级芯片，启动时间小于1s； 4.支持最大48kHz采样率量化精度16bit数字音频码流解码； 5.内置强大的专业DSP音效处理功能，服务器可对终端进行DSP音效设置，包括流行、人声、舞曲、柔和等专业预设模式快速调用，还可以根据项目需要进行自定义音效设置，可进行10段参量均衡处理； 6.接收网络广播系统平台指令和音频信号，支持平台远程控制音量； 7.支持网络广播系统平台对终端进行权限设置与管理； 8.支持状态回传，可将终端播放、工作状态回传至平台； 9.支持网络广播系统平台对终端进行权限设置与管理； 10.支持网络广播系统平台对终端远程升级功能； 11.支持网络广播系统平台对终端分区、分组广播功能； 12.具有一路辅助音频输入、一路辅助音频输出、一路短路输出、一个RESET复位物理按键满足使用需求； 13.支持MQTT物联网协议实现对终端的自动配置和集中化管理，自带控制输出、控制输入功能； 14.高可靠性设计寿命长，平均无故障时间(MTBF)>10万小时； 15.支持脱机接受紧急寻呼广播； 16.支持故障自我诊断，网络机架终端内嵌产品安全自检系统软件； 17.支持与项目监控设备联动：网络终端内嵌音视频监控联动融合软件，通过对接监控系统，可以调取海康、大华等品牌产品监控画面，并且可以查看摄像头和保存视频到本地硬盘，实现声像联动； 18.支持无信号待机功能，响应国家节能环保要求； 19.支持一键复位功能，当丢失了IP地址之后，可以通过该按键来复位到默认的IP地址； 20.线路输出幅度：1.0±0.1V； 21.频率响应：20~20000Hz； 22.失真度THD+N：0.03%； 23.线路输入阻抗：5KΩ； 24.线路输入灵敏度：1.0±0.1V； 25.供电电压范围：AC180-240V/50Hz-60Hz 26.内置网络隔离防雷处理电路，内置电源防浪涌设计及ESD瞬态电压抑制保护，支持15KVESD保护； | 1.00 | 台 |
| 2 | 广播前置放大器 | 1.有≥10个输入通道：包括5路话筒(MIC)输入，3路标准信号线路(AUX)输入，2路紧急线路(EMC)输入； 2.≥2路线路输出，可接入下一台功放或其它音频设备输入接口； 3.支持第5个话筒(MIC5)具有最高优先、强行切入优先功能； 4.MIC 1、2、3、4采用XLR、TRS二合一接口，可接入卡侬公头，也可接入6.35直插头，方便不同话筒接口的接入； 5.各路话筒(MIC)输入通道和线路(AUX)输入通道均可独立调节音量； 6.话筒接口带+48V幻象电源及1个幻象电源总开关，为电容话筒提供电源； 7.设有高音(TREBLE)和低音(BASS)独立调节； 8.具≥5个音频信号指示灯、1个过载指示灯、1个保护指示灯，实时显示音频信号输出情况； 9.频率响应不次于：20Hz-20KHz | 1.00 | 台 |
| 3 | 广播系统功率放大器 | 1.需内置噪声门阀值管理机制，有效消弱信号杂音，降低输出静噪； 2.需内置智能电源管理功能，无信号自动进入待机状态，节能环保； 3.需具备一路MASTER总输出音量控制旋钮，可统一控制话筒、线路音量输出； 4.支持≥两路参量均衡调节旋钮，可根据歌曲调节高、低音部分均衡，改善音乐播放质量； 5.支持≥6路信号输入，由3路AUX线路输入，3路MIC话筒输入组成，并每路有独立的信号增益调节旋钮控制； 6.支持一路MIC具有最高优先级权限，信号输入时自动默音，结型FET进行优先级转换，保证在默音过程中信号不失真； 7.支持线路输出，可环接到下一级信号类型设备； 8.支持70V、100V、4-16Ω输出，满足不同场合使用； 9.需集成多状态显示灯，包括≥5个信号指示，1个保护指示，1个CLIP失真指示，1个电源指； 10.产品需集成完善的温度保护功能，当机器温度升高时，温度伺服电路会启动加速风扇，起到设备降温作用； 11.需具备综合交叉音色补偿电路，对线间变压器所造成的高频损失进行修正，使线电压上的信号频谱曲线平直； 12.需具备高倍频程低音切除电路，采用带音色补偿的低切技术，在不损失音质的情况下去除有安全隐患的超低频成份，保证升压系统安全工作； 13.额定功率：≥560W | 1.00 | 台 |
| 4 | 音柱扬声器 | 1.全天候设计，需整体严格采用依据GB/T15115合金材料标准的材料组成； 2.最外层应采用满足JC/T 2217-2014标准的环氧树脂防水涂料，专业工程级防水涂料防脱色，具有弹塑性、抗裂性、抗渗性及耐候性，能起到保护音箱防水防渗作用； 3.额定功率 :≥ 40W 4.电压 :100V/70V 5.灵敏度(1m ,1w):≥ 93±3dB 6.频率响应不次于：170-15KHz | 8.00 | 只 |
| 前端设备-运动场 |  |  |  |  |
| 1 | 网络广播解码节点 | 专业机柜式网络音频解码设备是一款基于TCP/IP传输协议的全数字化的模数转换信号处理器，由主控系统智能控制，可播放来自主控系统的背景节目、紧急寻呼、告警信号等； 1.氧化铝拉丝面板，标准机柜式设计，集合网络音频解码器与一体； 2.强大的网络音频解码播放功能，支持协议TCP/IP,UDP,IGMP，FTP，ICMP,ARP,实现网络化传输16位立体声CD音质的音频信号； 3.设备采用嵌入式计算机技术和嵌入式数字音频实时处理系统，语音传输指数高，采用高速工业级芯片，启动时间小于1s； 4.支持最大48kHz采样率量化精度16bit数字音频码流解码； 5.内置强大的专业音效处理功能； 6.接收网络广播系统平台指令和音频信号，支持平台远程控制音量； 7.支持网络广播系统平台对终端进行权限设置与管理； 8.支持状态回传，可将终端播放、工作状态回传至平台； 9.支持网络广播系统平台对终端进行权限设置与管理； 10.支持网络广播系统平台对终端远程升级功能； 11.支持网络广播系统平台对终端分区、分组广播功能； 12.具有一路辅助音频输入、一路辅助音频输出、一路短路输出、一个RESET复位物理按键满足使用需求； 13.支持MQTT物联网协议实现对终端的自动配置和集中化管理，自带控制输出、控制输入功能； 14.高可靠性设计寿命长，平均无故障时间(MTBF)>10万小时； 15.支持脱机接受紧急寻呼广播； 16.支持故障自我诊断； 17.支持与项目监控设备联动； 18.支持无信号待机功能，响应国家节能环保要求； 19.线路输出幅度：1.0±0.1V； 20.频率响应：20~20000Hz； 21.失真度THD+N：0.03%； 22.线路输入阻抗：5KΩ； 23.线路输入灵敏度：1.0±0.1V； 24.供电电压范围：AC180-240V/50Hz-60Hz 25.内置网络隔离防雷处理电路，内置电源防浪涌设计及ESD瞬态电压抑制保护，支持15KVESD保护； | 1.00 | 台 |
| 2 | 广播前置放大器 | 1.有≥10个输入通道：包括5路话筒(MIC)输入，3路标准信号线路(AUX)输入，2路紧急线路(EMC)输入； 2.≥2路线路输出，可接入下一台功放或其它音频设备输入接口； 3.支持第5个话筒(MIC5)具有最高优先、强行切入优先功能； 4.MIC 1、2、3、4采用XLR、TRS二合一接口，可接入卡侬公头，也可接入6.35直插头，方便不同话筒接口的接入； 5.各路话筒(MIC)输入通道和线路(AUX)输入通道均可独立调节音量； 6.话筒接口带+48V幻象电源及1个幻象电源总开关，为电容话筒提供电源； 7.设有高音(TREBLE)和低音(BASS)独立调节； 8.具≥5个音频信号指示灯、1个过载指示灯、1个保护指示灯，实时显示音频信号输出情况； 9.频率响应不次于：20Hz-20KHz | 1.00 | 台 |
| 3 | 广播系统功率放大器 | 1.≤2U超薄铝合金面板广播纯后级功放，标准机箱设计； 2.需内置噪声门阀值管理机制，有效消弱信号杂音，降低输出静噪； 3.需内置智能电源管理功能，无信号自动进入待机状态，节能环保； 4.需具备一路MASTER总输出音量控制旋钮，可统一控制话筒、线路音量输出； 5.支持≥5路信号输入，由3路AUX线路输入，2路MIC话筒输入组成； 6.支持线路输出，可环接到下一级信号类型设备； 7.支持70V、100V、4-16Ω输出，满足不同场合使用； 8.需集成多状态显示灯，包括信号指示，保护指示，CLIP失真指示，电源指示； 9.产品集成完善的温度保护功能，当机器温度升高时，温度伺服电路会启动加速风扇，起到设备降温作用； 10.具备综合交叉音色补偿电路，对线间变压器所造成的高频损失进行修正，使线电压上的信号频谱曲线平直； 11.具备高倍频程低音切除电路，采用带音色补偿的低切技术，在不损失音质的情况下去除有安全隐患的超低频成份，保证升压系统安全工作； 12.额定功率：≥1500W | 1.00 | 台 |
| 4 | 音柱扬声器 | 1.全天候设计，需整体严格采用依据GB/T15115合金材料标准的材料组成； 2.最外层应采用满足JC/T 2217-2014标准的环氧树脂防水涂料，专业工程级防水涂料防脱色，具有弹塑性、抗裂性、抗渗性及耐候性，能起到保护音箱防水防渗作用； 3.额定功率 :≥ 120W 4.电压 :100V/70V 5.灵敏度(1m ,1w):≥ 93dB 6.频率响应不次于：80-16KHz 7.最大声压级：≥114dB； 8.喇叭单元：≥8"*3 2.5"*1； | 8.00 | 只 |
| 5 | 无线麦克风 | 1.UHF频段传输信号，频率范围：600MHz-940MHz； 2.两通道接收信号,每通道有≥128个信道可选，双调谐真分集； 3.采用稳定的数字身份验证（ID），整机性能稳定性显著提高； 4.高保真度、高还原度或者需要远距离传声的场合，增强功率，增强灵敏度； 5.成熟的ID技术杜绝干扰，高效收发技术防止断频，多级距离设定适应不同环境； 6.自动搜频，红外对频，平直公路实测有效距离≥500米，实际环境视复杂程度而定； 7.叠机使用时，适当调低接收灵敏度，可叠机≥5台同时使用。可≥10台分两个机柜安装，最大提供20支话筒同场使用； 8.接收机背面设置≥4条接收天线，增强接收的信号，外观大方得体； 9.背面设有≥2个平衡输出和1个混合非平衡输出，适合连接各种外置设备； 10.配置2只金属铝材手持咪管筒。 | 1.00 | 套 |
| 6 | 天线分配器 | 1.一台天线分配器可提供≥4台接收机的分配连接； 2.以宽频带 600-860MHz 范围工作，可以把多个700-860MHz范围内不同频段的无线系统连接一起使用； 3.配套指向性天线使用，提高系统接收信号的稳定性； | 1.00 | 台 |
| 7 | 话筒天线 | 产品概述 极化天线适用于会议室、报告厅等场所，支持吸顶，壁挂和垂直安装方式。 功能特点 1.采用专业UHF频段无线真分集接收机用的45度极化宽频全向天线。 2.天线主要单元的波束聚焦在天线正前方，垂直或水平方向皆能提供均匀的辐射场型特性，背后也有提高信号强度的效果。 3.天线的频款涵盖无线麦克风法规的550 MHz ~ 850 MHz频率范围频段，具有 8 dBi的高指向特性的增益。 4.在专业无线传输工程使用可以在最复杂的演出或会议的环境下，讯号几乎没有明显的衰落现象，所以能提供较长的传输距离、抗干扰特性及最稳定的信号接收效果。 5.天线输出电缆上串接天线放大器直接连接到接收机（建议使用不超过25米的同轴电缆连线）；放大器具有10 dB ± 1 dB增益，专供接收机作长距离接收使用，补偿同轴电缆线连接到接收机所造成的信号损失，提升接收距离及最佳的讯号质量。 技术参数 1.频率范围：550MHz～850MHz 2.极化方式：45° 3.增益：8dBi 4.半功率波瓣宽度：H:76°±5°， V:76°±5° 5.前后比：≥23dB 6.输入阻抗：50Ω 7.电压驻波比（VSWR）：≤2.0 8.交叉极化鉴别率：≥15dB@0º，≥10dB@+/-60º 9.上第一副瓣抑制：15dB 10.最大功率：50W 11.雷电保护：直流接地DC 12.接头类型：BNC 13.电缆长度：0.3米 14.天线尺寸：284×284×80mm 15.天线重量：1.24Kg 16.天线罩材料：ABS 17.天线罩颜色：白色 18.工作温度：-40°c～60°c 19.极限风速：60m/s 20.抱杆直径：￠35～￠50mm | 1.00 | 套 |
| 8 | 话筒天线 | 1．频带范围：640~960MHz 2．增益：12dB 3．输出/入阻抗：50Ω 4．端口形式：BNC 5．电源供应：DC 9V（无线接收机天线端子供电，接力供电到串联的同类放大器）电源LED显示 6．尺寸：长66 x 直径25mm 7．重量：0.05Kg | 1.00 | 套 |
| 辅助材料 |  |  |  |  |
| 1 | 配套线材 | 音频连接线、音频接头等辅材 | 1.00 | 批 |
| 2 | 42U机柜 | 1.符合标准QNSI/EIQ RS-310-D,IEC297-2,DIN41491:PART1,DIN41491:PART7,GB/T3047.2-97ZN 2.型号： 3.尺寸大小：宽600mm*深600mm*高2000mm 4.机柜容量：42U 5.颜色：黑色 6.材料：优质冷轧钢板；机柜结构：拼装式机柜机架 7.前面：单开玻璃门，后门：单开钢板门，机柜侧板：两块侧板可拆卸 8.规格厚度：19英寸角规2.0，框架1.2，其他1.2 9.负载：动态 ≤600；静态≤1000 10.表面脱脂、磷化、静电喷塑处理，19英寸角规镀锌 11.最大开启角度：＞180度，防护等级：IP20 | 2.00 | 台 |
| 3 | 安装施工费 |  | 1.00 | 项 |

2.4.报告厅建设

| 序号 | 产品名称 | 产品规格 | 数量 | 单位 | 补充说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| LED大屏部分-全彩大屏 |  |  |  |  |  |
| 1 | 室内P2.5全彩 | 1、像素点间距：≤2.5mm 2、像素密度：≥160000 Dots/m2 3、单元板分辨率：≥8192 Dots 4、显示效果：4K超清显示、色温均匀性好、亮度均匀性好，对比度高、色域广 5、驱动方式：恒流驱动 6、供电方式：支持电源均流DC4.2V～DC5V，供电支持电源双输出电压DC2.8V/DC3.8V 7、整屏平整度：≤0.04mm 8、模组平整度：≤0.03mm 9、拼接缝：≤0.03mm 10、白平衡亮度：≥750Cd/m² 11、亮度均匀性：≥99% 12、色度均匀性：±0.001Cx、Cy内 13、色温：800-18000K 14、水平视角：≥170° 15、垂直视角：≥170° 16、对比度：≥9000：1 17、刷新率：≥3840Hz 18、像素失控率：<1/100000 19、发光点中心偏距：＜0.8% 20、峰值功耗：≤300W/m² 21、平均功耗：≤120W/m² 22、最大电流：≤5A 23、电流增益：电流增益调节范围：1%～199%，电流增益调节级别≥8位 24、具有列下消隐功能、倍频刷新率提升2/4/8倍、低灰偏色改善 25、色温为6500K时，100%、75%、50%、25%四档电平白场调节色温误差≤200K 26、PCB板材采用玻璃化温度≥150℃的覆铜板；PCB板采用FR-4材质，电路采用多层设计，符合CQC13-471301-2018国家标准" 27、每个灯芯的波长误差值在±1nm以内，每个灯芯的亮度误差在5%以内 28、具有H2S宽动态处理技术，解决主控机二次重复播放时的衰减等现象 29、屏幕表面光反射率：照度=10Lux/5600K条件下， 显示屏屏幕表面光反射率 （单位面积反射亮度）＜3.0cd/m² 30、绝缘电阻：在器具输入插座端或者电源引入端子与外壳裸露金属部件之间的绝缘电阻在正常大气条件下应≥100MΩ，湿热条件下应≥2MΩ 31、抗拉强度：≥230Mpa 32、屈服强度：≥170Mpa 33、灰度等级：采用16bit技术 34、采用EPWM 灰阶控制技术提升低灰视觉效果，100%亮度时，16bit灰度；70%亮度，16bit灰度；50%亮度，16bit灰度；20%亮度，14bit灰度，显示画面无单列或单行像素失控现象；支持0-100%亮度时，8-16bits灰度自定义设置 35、支持鬼影消除、首行暗亮消除、低灰偏色补偿、低灰均匀性、低灰横条纹消除、慢速开启、十字架消除、去坏点、毛毛虫消除、余辉消除、亮度缓慢变亮功能 36、抗电强度：在器具输入插座端与屏正面之间施加试验电压3kv/50Hz，保持1min，不应出现飞弧和击穿现象 37、LED显示屏图像质量主观评价优、支持4K超清技术、HDR高动态光照渲染技术；符合LED显示屏绿色健康分级认证技术 38、具有多点测温系统、通讯检测、电源检测、可实现远程监督控制，对可能发生的潜在故障记录日志，并向操作员发出警报信息 39、具有单点亮度校正，校正后亮度损失≤8%；具有颜色校正功能，具有灰度校正，支持模组校正，具有校正数据存储及自动回读功能 40、可实现LED单点检测，通讯检测、温度检测、电源检测、温度监控等功能。 41、数据备份：数据记忆储存于LED显示模块箱体中，更换箱体设备时，无需重新设定参数 42、产品采用高端芯片，可智能调节正常工作与睡眠状态下的节能效果（动态节能，智能息屏），开启智能节电功能比没有开启节能45%以上 43、防护性能：具有防静电、防电磁干扰、防腐蚀、防霉菌、防虫、防潮、抗震动、抗雷击等功能；具有电源过压、过流、断电保护、分布上电措施、防护等级达到IP60 44、LED显示屏通过在正常环境下168h不间断运行无故障的老化测试 45、使用寿命：≥100000h 46、平均无故障时间：MTBF平均无故障时间≥20000h；MTTR平均修复时间≤4分钟 47、屏幕温升：最高亮度（白平衡）持续工作4小时，模组表面温升小于20K 48、为确保屏体在不同的环境下仍可正常启动工作，要求投标人所投LED显示屏须通过零下40℃和高温80℃的环境运行12h产品能正常工作。 49、支持自动GAMMA校正技术，16bit自动调节，通过构造非线性校正曲线和色坐标变换系数矩阵实现了显示效果的不断改善，各项重要指标如色彩还原性、色温调节范围、亮度均匀性、色度均匀性、刷新率、换帧频率等，均符合广电级标准 50、光生物安全检测：无危害类：8h（30000s）曝辐中不造成光化学紫外危害（ES），并在16min（1000s）内不造成近紫外危害（EUVA），并在2.8h（10000s）内不造成对视网膜蓝光危害（LB）并在10s内不造成对视网膜热危害（LR），且在1000s内不造成对眼睛的红外辐射危害（EIR） 51、盐雾：盐雾10级 52、阻燃：PCB板、防火保护外壳及内部其他元器件均达到V-0等级 53、产品通过 GB/T9254-2008《信息技术设备的无线电骚扰限值和测量方法》试验，辐射干扰检测结果符合标准规范要求，符合ClassB限值要求。在30-230MHz频率范围内，峰值限值 dB≤41μV/m；在230-1000MHz频率范围内，峰值限值 dB≤46μV/m 54、支持一键点屏技术，开机后自动识别系统连接，无需重置系统配置 55、箱体防护等级：IK10 56、抗震实验：显示屏通过YD 5083-2005标准抗震测试，测试结果满足抗震10级 57、防呆设计：模组电源接口采用 4P 接插头，免工具维护,同时有防呆设计 58、摩尔纹抑制功能：显示屏支持抑制摩尔纹功能，减轻摩尔纹视觉主观效果80% 59、高海拔工作试验：5000米海拔环境下，产品可正常工作 60、表面硬度：具备划痕性能技术,表面硬度≥15H 61、浪涌 （冲击）抗扰度：LED 显示屏通过符合 GB/T17626.5-2008 标准的浪涌 （冲击）抗扰度试验 62、具备防蓝光护眼功能，蓝光辐射能量≤20%。蓝光辐射能量值对人眼视网膜无伤害，LED显示屏蓝光辐亮度≤80W.m-2.sr-1,符合肉眼观看标准。 63、IPX6滑石粉密度：2KG/m3网孔径75um使用次数：小于20次，实验时间8H。试验后检查样品无进尘现象。屏幕防尘等级符合IP6X（防尘） 64、产品符合TIRT-GK-JS-55-2020《显示设备显示性能视觉健康认证技术规范第5部分：室内图像显示系统显示屏》技术标准 65、要求投标人所投LED显示屏支持DVI、VGA输入、支持HDMI视频输入、支持视频PAL/NTSC制式自适应、支持复合视频信号、支持USB输入、支持IP输入、支持CVBS/DP/HDBASE输入、支持光纤/网络等接口输入。 66、所投LED显示屏产品在1×105～1×109Ω技术要求下满足点对点电阻（A面）≤2.89×108；点对点电阻（B面）≤2.43×108；并且在（±1000-±100V）≤2S的技术要求下满足静电电压衰减期值：（+V：≤0.26S，-V：≤0.32S） 67、所投LED显示屏的灯管耐焊耐热：灯珠引脚无氧化,焊接正常,灯珠胶体正常,点亮正常；灯管抗静电(ESD)测试：HBM模式:ESD>2000V,灯珠点亮无异常；灯管红墨水试验：纯红墨水常温浸泡24h,无渗透,灯管气密性良好。 68、为不影响屏体周边人员的健康，要求投标人所投LED显示屏在正常工作中，显示屏1m范围内，前后左右4个位置噪音不大于1.4dB；所投LED显示屏观看舒适度需符合：“人眼视觉舒适度(VICO)1级，基本无疲劳感。 ★以上1-68技术参数需提供由权威检测机构出具带有“CNAS”、“CMA”、“ilac-MRA”标志的检测报告（提供相关证书复印件）。 69、所投产品具备高光效集成线路控制系统、集成泛光灯线路控制系统（提供相关证书复印件） 70、所投产品支持坏点逐级校正检测（提供相关证书复印件） 71、提供LED显示屏老化测试软件。（提供相关证书复印件） 72、所投产品支持屏幕智能组态电源检测（提供相关证书复印件） 73、★所投产品具有CCC、CE、ROHS、FCC认证证书（提供相关证书复印件） | 22.53 | ㎡ | LED显示屏系统(显示屏净尺寸6.4m*3.52m，屏体分辨率：3072*1792） |
| 2 | 视频处理器 | - 支持常见的视频接口，包括2 路 HDMI1.4，1 路 DVI，1路选配3G-SDI。 - 2. 支持音频输入输出，支持HDMI伴随音频输入；支持3.5mm独立音频输入；支持3.5mm独立音频输出；支持通过多功能卡进行音频输出。  - 3. 支持 3 个窗口。 - 4. 支持 HDMI、DVI 输入分辨率自定义调节。  - 5. 支持设备间备份设置。  - 6. 视频输出最大带载高达 650 万像素。   - 7. 支持一键将优先级最低的窗口全屏自动缩放，增强产品实用性能。支持创建 10 个用户场景作为模板保存，方便使用。扩展子卡支持 AP+WiFi 无线模式，可实现手机，电脑的无线投屏。 - 8. 产品本身集成视频处理器与发送卡于一体。 - 9. 支持逐点亮色度校正技术，校正过程快速高效，支持直接现场校正； ★10.与led显示屏为同一品牌并提供相关证明文件 ★11.所投产品制造商提供自主研发大数据可视化综合应用软件通过国家安全防范报警系统产品质量监督检验中心认证 | 1 | 套 |  |
| 3 | 同步控制系统接收卡 | 1.单卡最大带载 256×512 像素，最多支持 32 组RGB 并行数据； 2.采用 16个标准HUB75接口，具有高稳定性和高可靠性，适用于多种环境的搭建； 3.支持逐点亮色度校正，可以对每个灯点的亮度和色度进行校正，有效消除色差，使整屏的亮度和色度达到高度均匀一致，提高显示屏的画质 4.快速亮暗线调节在调试软件上进行快速亮暗线调节，快速解决因箱体及模组拼接造成的显示屏亮暗线，调节过程中即时生效，简单易用。 5.配合支持 3D 功能的独立主控，在软件或独立主控的操作面板上开启 3D 功能，并设置 3D 参数，使画面显示 3D 效果。 6.Mapping功能开启，每个箱体上会显示数字，清楚告诉您当前箱体是哪个网口下的哪张接收卡，直观的看到显示屏连接状况。从此让箱体排查变得轻松简单，快速定位问题箱体，再也无需再爬上爬下，根据走线更改连屏文件即可 7.可以将指定图片设置为显示屏的开机、网线断开或无视频源信号时的画面或者最后一帧画面 8.可以监测自身的温度和电压，无需其他外设，在软件上可以查看接收卡的温度和电压，检测发送设备与接收卡间或接收卡与接收卡间的网络通讯质量，记录错误包数，协助排除网络通讯隐患 9.支持5pin 液晶模块，用于显示接收卡的温度、电压、单次运行时间和总运行时间。支持千兆网，可通过网线直接连接PC端进行调试和显示，无需发送卡； 10.支持误码率监测接收卡间通讯时传输链路上的数据丢包情况； 11.支持可以回读接收卡的固件程序并保存到本地，软件可以回读接收卡配置参数并保存到本地 12.通过主备冗余机制增加接收卡间网线级联的可靠性。主备级联线路中，当其中一条线路出现故障时，另一条线路会即时工作，保证显示屏正常工作 13.通过软件在接收卡上保存两份接收卡配置参数，其中一份作为备份参数， 14.通过电源指示灯和状态指示灯不同闪烁状态可以判断，屏体工作状态，无需软件 15.可配合多功能卡，实现当温度高于设定值时，自动断电，或打开风扇空调降低温度，保证屏体安全 | 40 | 张 |  |
| 4 | 控制电源 | 1、直流电压：5V； 2、额定电流：40A； 3、额定功率：200W； 4、纹波与噪声：100mVp-p； 5、电压调节范围：4.5V到5V； 6、电压精度：±1.0%； 7、线性调整率：±0.5%； 8、负载调整率：±2%； 9、启动、上升时间：500ms，50ms/230VAC 负载100%； 10、保持时间（Typ）：20ms/230VAC 负载100%； 11、漏电流：<3.5mA/240VAC； 12、过负载：110～150% rated； 13、工作温度：-20℃～+50℃ (参考负载温度降额曲线)； 14、工作湿度：20～90%RH不凝固； 15、温度系数：±0.03%/℃（0～50℃）； 16、耐振动：10～500Hz，2G，10min/周期，X、Y、Z方向各60min； 17、寿命：100,000小时(25℃)； 18、尺寸：199*110*50（长*宽*高）。 | 77 | 台 |  |
| 5 | 同步控制软件 | 1. 通过云服务器，可一键配置LED显示屏加载参数，或者手动进行显示屏的性能参数，如：LED显示屏视觉刷新率，灰度级数，移位时钟频率，显示屏连接等； 2.配置显示屏的传输方式和方向； 3.配置控制器映射位置和大小； 4.保存和加载控制系统参数； 5.周期刷新显示屏控制系统的工作状态； 6.读取显示屏校正系数，手动调节显示屏的校正系数； 7.上传校正数据到控制系统； 8.配置显示屏的亮度调节模式，设置每种模式对应的参数； 9.配置显示屏色温列表，对显示屏进行色温调节； 10.对显示屏进行Gamma调节； 11.查看当前控制系统的映射信息、版本信息，并对控制器进行授权； 12.显示屏画面控制，包括：画面黑屏、画面锁定、正常显示、红色、绿色、蓝色、白色等； | 1 | 套 |  |
| 6 | 配电箱 | 30千瓦简易智能配电箱 | 1 | 台 |  |
| 7 | 外框结构 | 专用钢结构 外包304不锈钢 | 35 | ㎡ |  |
| 8 | 控制电脑 | 显示屏：21.5英寸 IPS (LED背光） 低蓝光功能：软件可切换低蓝光（windows） 分辨率：1920*1080 CPU：主频3.7GHz/4核 主板芯片组：B300 内存插槽数：2-SODIMM 内存类型：8GB DDR4-3200 内存最大支持容量：32G 固态硬盘：256GB M.2接口 显卡：集成显卡 标配 电源：外置120W电源适配器，能效高达89% 摄像头&麦克风：支持 立体声音箱：支持2W*2 读卡器：6合1读卡器 底置 可选 声卡：集成声卡 芯片：ALC233 网络连接： 1000M：集成网卡芯片：Realtek RTL8111G；内置无线网卡 接口：2个USB3.2 Gen1前置 ：4个USB3.2 Gen 1 后置 Mic-in：二合一接口1个， 前置 Speaker-out： 视频输出：HDMI-OUT接口1个，后置 视频输入： 串口：1个后置 可选 并口：1个后置 可选 PS/2：1组后置 可选 键鼠套件：同品牌键鼠套装 底座： 可俯仰式（显示器式）：多功能底座 （可俯仰可旋转）可选 多功能式：左右旋转: -45~45度， 俯仰角度: -5~65度 Vesa Mount标准支架接口：标配 安全特性： 后I/O安全盖板：支持 防盗锁孔：支持 一键锁屏：支持 USB端口底层屏蔽：支持 易用设计： 灵巧锁：支持 束线器：支持 | 1 | 台 |  |
| 9 | 配套线材 | 配套线材 | 1 | 批 |  |
| 10 | 施工费 | 人工费 | 1 | 项 |  |
| 舞台效果及灯光系统 |  |  |  |  |  |
| 一、顶光 |  |  |  |  |  |
| 1 | 固定染色灯 | 本产品通过ilac-MRA CNAS检测并可查询 1.额定电压：AC110V～240V, 50～60Hz 功率：180W 2.光源：60×3W LED(3IN1)/平均寿命：50000H；RGBW(红绿蓝白)线性混色，1670万种颜色（0-100%饱和度可调），内置宏功能。 3.色温校正：3200K～7200K线性调节。 4.透镜角度：25°(15°、45°可选)；频闪：独立电子频闪1-25Hz，可随机频闪，脉冲频闪，同步异步频闪，单色、混色温频闪。 5.电子调光：0-100%独立电子线性调光，摄像视频真实无闪烁，主从自走自动同步功能，控台正常控制自走永久同步。 6.控制模式：声控、DMX512.内置程序自走、主从联机模式；声控灵敏度：65-130dB； 工作环境：-20℃~40℃。 7.通道：3/7通道(二种通道模式可选) 8.灯具连接：三芯信号线IN/OUT 电源线IN/OUT 9.防护等级：防护IP20 | 10 | 台 | 54*3W PAR灯 |
| 2 | 影视灯 | 本产品通过ilac-MRA CNAS检测并可查询额定电压:AC100-240V,50HZ-60HZ 额定功率：200W 灯珠数量：432×0.5W SMD 5735 LED 正白加暖白光 透镜角度：120° 调光：16BT线性调光0～100% 频闪：0～25/秒 环境温度：-25℃～40℃ 冷却：强制风冷 防护等级：IP20 操作模式：DMX模式，主从模式 DMX通道：2/6通道 材质：铝合金+冷轧板+有机玻璃 大功率高亮度LED，高效节能， 四位数码管显示，带电源、信号显示， 单机运行，DMX控制，主从机同步运行， 过温保护功能 功能特点：操作非常简单，人性化设计，调光无闪烁、抖动现象，性能稳定，具备温控检测保护功能。先进的散热系统设计，自然散热，超静音可适应摄影，照相、电视台等对灯光要求非常严格的场合。 | 9 | 台 | 300W 平板柔光灯（可调色温） |
| 二、顶光 |  |  |  |  |  |
| 1 | 固定染色灯 | 本产品通过ilac-MRA CNAS检测并可查询 1.额定电压：AC110V～240V, 50～60Hz 功率：180W 2.光源：60×3W LED(3IN1)/平均寿命：50000H；RGBW(红绿蓝白)线性混色，1670万种颜色（0-100%饱和度可调），内置宏功能。 3.色温校正：3200K～7200K线性调节。 4.透镜角度：25°(15°、45°可选)；频闪：独立电子频闪1-25Hz，可随机频闪，脉冲频闪，同步异步频闪，单色、混色温频闪。 5.电子调光：0-100%独立电子线性调光，摄像视频真实无闪烁，主从自走自动同步功能，控台正常控制自走永久同步。 6.控制模式：声控、DMX512.内置程序自走、主从联机模式；声控灵敏度：65-130dB； 工作环境：-20℃~40℃。 7.通道：3/7通道(二种通道模式可选) 8.灯具连接：三芯信号线IN/OUT 电源线IN/OUT 9.防护等级：防护IP20 | 10 | 台 | 54*3W PAR灯 |
| 2 | 摇头灯 | 本产品通过ilac-MRA CNAS检测并可查询额定电压:AC100-290V 50-60HZ 灯泡:295W灯泡 额定功率：450W 控制模式：（声控、自走、DMX、主从联机） 通道模式：16/20个DMX通道 电压：100-240V，50-60Hz 颜色:两个色片，一个带有13种颜色+空白色盘，另一个七彩色片 图案:带有13个固定图案片+空白图案盘 棱镜：双棱镜，旋转8菱镜和旋转8+16+24棱镜，,可以双向旋转，棱镜重叠功能 透镜：光学镜头组透镜 投射光范围: X轴540°、Y轴270° 调光: 0-100%线性调节 过热、过流自动保护电路 显示使用时间 输入信号隔离保护 采用轴向风扇加强通风冷却 | 4 | 台 | 250W摇头光束灯 |
| 三、顶光 |  |  |  |  |  |
| 1 | 固定染色灯 | 本产品通过ilac-MRA CNAS检测并可查询 1.额定电压：AC110V～240V, 50～60Hz 功率：180W 2.光源：60×3W LED(3IN1)/平均寿命：50000H；RGBW(红绿蓝白)线性混色，1670万种颜色（0-100%饱和度可调），内置宏功能。 3.色温校正：3200K～7200K线性调节。 4.透镜角度：25°(15°、45°可选)；频闪：独立电子频闪1-25Hz，可随机频闪，脉冲频闪，同步异步频闪，单色、混色温频闪。 5.电子调光：0-100%独立电子线性调光，摄像视频真实无闪烁，主从自走自动同步功能，控台正常控制自走永久同步。 6.控制模式：声控、DMX512.内置程序自走、主从联机模式；声控灵敏度：65-130dB； 工作环境：-20℃~40℃。 7.通道：3/7通道(二种通道模式可选) 8.灯具连接：三芯信号线IN/OUT 电源线IN/OUT 9.防护等级：防护IP20 | 10 | 台 | 54*3W PAR灯 |
| 2 | 摇头灯 | 本产品通过ilac-MRA CNAS检测并可查询额定电压:AC100-290V 50-60HZ 灯泡:295W灯泡 额定功率：450W 控制模式：（声控、自走、DMX、主从联机） 通道模式：16/20个DMX通道 电压：100-240V，50-60Hz 颜色:两个色片，一个带有13种颜色+空白色盘，另一个七彩色片 图案:带有13个固定图案片+空白图案盘 棱镜：双棱镜，旋转8菱镜和旋转8+16+24棱镜，,可以双向旋转，棱镜重叠功能 透镜：光学镜头组透镜 投射光范围: X轴540°、Y轴270° 调光: 0-100%线性调节 过热、过流自动保护电路 显示使用时间 输入信号隔离保护 采用轴向风扇加强通风冷却 | 4 | 台 | 250W摇头光束灯 |
| 四、面光 |  |  |  |  |  |
| 1 | 影视灯 | 光 源：LED集成200W/颗 额定电压：AC100V-240V/50-60HZ 驱动方式：恒流驱动 3500mA 显色指数：Rａ≥90 出光角度：手动调焦(15-60度) 外形尺寸：L310*W270*H300mm 色彩效果：暖白/正白 调光功能：0-100%线性电子调光 冷却系统：相变热管散热加自然风冷散热 色 温：3200K/5600K，±150 | 12 | 台 | 100W 成像灯 |
| 五、控制系统 |  |  |  |  |  |
| 1 | 信号放大器 | DMX8 8路信号放大器是采用最新光电隔离技术，达到国际先进水平，输入输出每路都是采用独立的变压器供电，八个光电隔离信号放大来扩大DMX信号输出 ，放大功能可以令连接延长超过标准的DMX512长度. 外观设计轻便，结构坚固，减少问题再发生.是舞台电脑灯，LED灯，灯控台的最佳搭档。 本放大器专业应用于剧场，剧院，演播厅，电视台，流动演出团体。 二. 技术参数 1.输入电源：AC110V—240V，频率50Hz-60Hz. 2.输入信号接口：国际标准DMX512信号，三芯卡侬公座母座并接. 3. 输出信号接口采用三芯卡侬母座. | 1 | 台 |  |
| 2 | 专业电脑灯控制台 | DMX512/1990标准最大1024个DMX控制通道，光电隔离信号输出。 最大控制96台电脑灯或96路调光使用珍珠灯库。 内置图形轨迹发生器，有135个内置图形，方便用户对电脑灯进行图形轨迹控制，如画图、螺旋、彩虹、追逐等多种效果，图形参数（Xo:振幅速度、间隔、波浪、方向）均可独立设置。 60个重演场景，用于储存多步场景和单步场景，多步场景最多可储存600步。 带背光的LCD显示屏中英文显示。 支持U盘备份和升级，关机数据自动保存。 电源：AC 90-240V/50-60Hz 开关电源 尺寸：485x420x105mm | 1 | 台 |  |
| 3 | 直通箱 | 供电：三相五线制AC380V±10％，频率50Hz±5％. 额定功率：12路×4KW; 可适用于任何负载. 每路20A空开，过载与短路双重保护高分断空气开关. A.B.C三相工作指示灯. 设两脚和三脚万能 用插座方便使用，进口接线端输入，单40A胶木插输出。 外形尺寸(mm):L480×W420×H145. 单机重量:10KG. | 1 | 台 |  |
| 六、扩声系统（满足会场的扩声声压级需求，保证会场声音清晰、高保真；确保无电流声、无飞麦等不良现象） |  |  |  |  |  |
| 1 | 无线麦克风 | 1.UHF频段传输信号，频率范围：600MHz-940MHz； 2.两通道接收信号,每通道有≥128个信道可选，双调谐真分集； 3.采用稳定的数字身份验证（ID），整机性能稳定性显著提高； 4.高保真度、高还原度或者需要远距离传声的场合，增强功率，增强灵敏度； 5.成熟的ID技术杜绝干扰，高效收发技术防止断频，多级距离设定适应不同环境； 6.自动搜频，红外对频，平直公路实测有效距离≥500米，实际环境视复杂程度而定； 7.叠机使用时，适当调低接收灵敏度，可叠机≥5台同时使用。可≥10台分两个机柜安装，最大提供20支话筒同场使用； 8.接收机背面设置≥4条接收天线，增强接收的信号，外观大方得体； 9.背面设有≥2个平衡输出和1个混合非平衡输出，适合连接各种外置设备； 10.配置2只金属铝材手持咪管筒。 | 2 | 套 | 真分集一拖二手持 |
| 2 | 专业调音台 | ★1.输入：≥12路话筒（MIC）卡农输入，兼容12路线路LINE IN输入，2路立体声输入，1路蓝牙输入，1路USB输入（支持录音）；（提供设备接口实物照片） ★2.输出：≥1组左右声道主输出（L\R），4编组（GROUD)输出，4路辅助（AUX）输出，1路监听（PHONE）输出，2路CD/TAPE输出，1路返送（return）输出，2路效果脚踏开关（FX SW）；（提供设备接口实物照片） 3.每路话筒输入接口支持48V幻象供电，每路具有独立的幻象供电开关按键； 4.每路MCI/LINE输入均具备PAD开关按键，4段EQ均衡，1个左右声像旋钮，2个效果旋钮，1个默音（MUTE）按键； 5.具备≥19个60MM物理推杆，其中13个输入推杆，6个输出推杆； 6.主输出（L\R）具备双7段图示均衡EQ可调； 7.具备≥双99DSP效果器，效果音频可输出至主输出接口、编组输出接口或辅助输出接口； 8.支持MP3播放及录音功能，显示屏可显示播放歌曲，具备上一曲、下一曲、暂停播放、录音等功能按键； | 1 | 台 | 十二路四边组调音台 |
| 3 | 数字音频处理器 | 3进6出的专业音箱处理器，配备3路模拟输入和6路模拟输出。内置矩阵混音，均衡器，分配器，压缩器等DSP功能。通过网络连接电脑软件控制或RS485/TCPIP连接中控远程控制。 | 1 | 台 | 三进六出 |
| 4 | 数字反馈抑制器 | ★1.≥5路输入接口，5路输出接口；（提供设备接口实物照片） ★2.支持≥48个点滤波器，并具备对应led灯；（提供设备接口实物照片） 3.24-bit高性能DSP处理器，保证了信号的解析度和动态范围； 4.具备压缩、限幅、噪声门、功能设置； | 1 | 台 |  |
| 5 | 专业音箱 | 1.高音单元具有DTT（减震高音技术）先进技术设计，声音细节丰富，延伸清晰且富有弹力的语言扩声，还原A级语言清晰度，清晰，饱满，平滑，且不失厚重； 2.扬声器具有保护电路可保护偶发性过载； 3.单元组合:≥12"LF +1.75"HF. 4.额定功率≥350W,最大功率≥700W,灵敏度≥97dB,最大声压级≥123dB peak,@1m. 5.频率响应不次于:62Hz～20KHz (±3dB) 6.辐射角度(1KHz)(H×V):100°× 50° | 6 | 只 | 12寸专业音响 |
| 6 | 专业音箱 | 1.高音单元具有DTT（减震高音技术）先进技术设计，声音细节丰富，延伸清晰且富有弹力的语言扩声，还原A级语言清晰度，清晰，饱满，平滑，且不失厚重； 2.扬声器具有保护电路可保护偶发性过载； 3.单元组合:≥12"LF +1.75"HF. 4.额定功率≥350W,最大功率≥700W,灵敏度≥97dB,最大声压级≥123dB peak,@1m. 5.频率响应不次于:62Hz～20KHz (±3dB) 6.辐射角度(1KHz)(H×V):100°× 50° | 2 | 只 | 返听音箱 |
| 7 | 专业立体声功放 | ★1.采用先进的自动增益控制（AGC）技术，保证音频信号始终为高保真放大，并能有效保护功放与扬声器免受削波失真伤害；（此功能需提供带CMA\CNAS标识且含本功能检测的第三方检测报告复印件予以佐证）； 2.拥有产品安全自检系统电路保护：开机软启动，欠压，过压，过热，过载，过流，直流保护 3.输出功率(EIA 1KHz 1%THD) 立体声 8Ω：≥ 550W×2；4Ω：≥ 830W×2；桥接 8Ω：≥ 1660W 4.频响不次于： 20Hz-20kHz, ±0.5dB 5.输入灵敏度：0.77V 6.平衡输入阻抗 20kΩ/Balanced,10kΩ/un-Balanced 7.信噪比 ≥95dB 8.失真度 ≤0.03% | 4 | 台 | 550*2 |
| 8 | 多功能电源时序器 | 1.≥2寸彩屏显示电压，日期，时间，通道状态； 2.可顺序开启逆序关闭； 3.具备RS232COM口，可接受中控控制； 4.各路开关时间间隔可调； 5.主机需支持级联叠机ID:0-255，级联时状态自动检测并设置； 6.需支持定时开关机功能，内置时钟芯片，可根据日期时间设定，无需人工操作 7.主机需支持面板通道独立关闭功能； 8.支持可选配电源净化功能（EMI专业电网滤波器），支持欠压，过压检测报警关闭，支持面板LOCK锁定功能 9.主机需具备≥9组设备开关场景数据保存/调用，场景管理应用简单便捷 10.需支持面板通道独立关闭功能； | 1 | 台 |  |
| 七、辅助材料 |  |  |  |  |  |
| 1 | 42U机柜 | 1.符合标准QNSI/EIQ RS-310-D,IEC297-2,DIN41491:PART1,DIN41491:PART7,GB/T3047.2-97ZN 2.型号： 3.尺寸大小：宽600mm*深600mm*高2000mm 4.机柜容量：42U 5.颜色：黑色 6.材料：优质冷轧钢板；机柜结构：拼装式机柜机架 7.前面：单开玻璃门，后门：单开钢板门，机柜侧板：两块侧板可拆卸 8.规格厚度：19英寸角规2.0，框架1.2，其他1.2 9.负载：动态 ≤600；静态≤1000 10.表面脱脂、磷化、静电喷塑处理，19英寸角规镀锌 11.最大开启角度：＞180度，防护等级：IP20 | 1 | 台 |  |
| 2 | 电源管理器 | 功能特点 1.设备采用标准2U机箱设计。 2.8通道电源时序打开/关闭。 3.远程控制（上电+24V直流信号）8通道电源时序打开/关闭—当电源开关处于off位置时有效。支持配置CH1和CH2通道为受控或不受控状态。 4.当远程控制有效时同时控制后板ALARM（报警）端口导通以起到级联控制ALARM（报警）功能。 5.单个通道最大负载功率3500W，所有通道负载总功率达6000W。 6.输入连接器：大功率线码式电源连接器。 7.输出连接器：2个16A，2个16A接线端子和4个10A电源插座。 8.USB输出接口，可以接LED灯。 技术参数 1.额定输出电压 ：AC ~220V 50Hz 2.额定输出电流 ：30A 3.可控制电源 ：8路 4.每路动作延时时间 ：1秒 5.供电电源 ：VAC，220V 50/60Hz，30A 6.单路额定输出电源：2个16A，2个16A接线端子，4个10A 7.尺寸：484 x 299 x90mm 8.重量：5.1Kg | 1 | 台 |  |
| 3 | 专业咪线 | RVPE 2x0.5mm | 500 | 米 |  |
| 4 | 电源线 | RVV 3X1.5mm2 | 200 | 米 |  |
| 5 | 电源线 | RVV 3X4mm2 | 300 | 米 |  |
| 6 | 音箱线 | 线径：10mm 芯数：307芯*2，总芯数614 平方数：2.5平方*2，共5平方 | 200 | 米 |  |
| 7 | 配套线材 | 音频连接线、音频接头等 | 1 | 批 |  |
| 8 | 配套辅材 | 管材及辅材 | 1 | 批 |  |
| 9 | 安装施工费 |  | 1 | 项 |  |

2.5.会议系统

| 序号 | 产品名称 | 产品规格 | 数量 | 单位 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 音频扩声系统 |  |  |  |  |
| 1 | 无线麦克风 | 1.UHF频段传输信号，频率范围：600MHz-940MHz； 2.两通道接收信号,每通道有≥128个信道可选，双调谐真分集； 3.采用稳定的数字身份验证（ID），整机性能稳定性显著提高； 4.高保真度、高还原度或者需要远距离传声的场合，增强功率，增强灵敏度； 5.成熟的ID技术杜绝干扰，高效收发技术防止断频，多级距离设定适应不同环境； 6.自动搜频，红外对频，平直公路实测有效距离≥500米，实际环境视复杂程度而定； 7.叠机使用时，适当调低接收灵敏度，可叠机≥5台同时使用。可≥10台分两个机柜安装，最大提供20支话筒同场使用； 8.接收机背面设置≥4条接收天线，增强接收的信号，外观大方得体； 9.背面设有≥2个平衡输出和1个混合非平衡输出，适合连接各种外置设备； 10.配置2只金属铝材手持咪管筒。 | 1 | 套 |
| 2 | 无线麦克风 | 1.UHF频段传输信号，频率范围：500MHz-900MH 2.四通道接收信号,每通道有100个信道可选，每个信道以250KHz步进；每通道用24.75MHz 3.采用稳定的PLL数位锁相环合成技术和智能数字线路，整机性能稳定性显著提高 4.各通道配备独有的ID号，增强抗干扰功能，支持40台叠机使用（即40台接收机和80个发射器） 5.内置高效抑制噪声线路，防啸叫功能显著 6.接收机背面设置2条橡胶接收天线，增强接收的信号，外观大方得体 7.背面设有2个平衡输出和1个混合非平衡输出，适合连接各种外置设备 8.不再局限于一发射只能配对单一通道，实现同一发射可在两个通道400个信道中互通互用，尽显人性化的高技术设计 | 1 | 套 |
| 3 | 专业调音台 | 1.输入：≥12路话筒（MIC）卡农输入，兼容12路线路LINE IN输入，2路立体声输入，1路蓝牙输入，1路USB输入（支持录音）； 2.输出：≥1组左右声道主输出（L\R），4编组（GROUD)输出，4路辅助（AUX）输出，1路监听（PHONE）输出，2路CD/TAPE输出，1路返送（return）输出，2路效果脚踏开关（FX SW）； 3.每路话筒输入接口支持48V幻象供电，每路具有独立的幻象供电开关按键； 4.每路MCI/LINE输入均具备PAD开关按键，4段EQ均衡，1个左右声像旋钮，2个效果旋钮，1个默音（MUTE）按键； 5.具备≥19个60MM物理推杆，其中13个输入推杆，6个输出推杆； 6.主输出（L\R）具备双7段图示均衡EQ可调； 7.具备≥双99DSP效果器，效果音频可输出至主输出接口、编组输出接口或辅助输出接口； 8.支持MP3播放及录音功能，显示屏可显示播放歌曲，具备上一曲、下一曲、暂停播放、录音等功能按键； | 1 | 台 |
| 4 | 数字音频处理器 | 3进6出的专业音箱处理器，配备3路模拟输入和6路模拟输出。内置矩阵混音，均衡器，分配器，压缩器等DSP功能。通过网络连接电脑软件控制或RS485/TCPIP连接中控远程控制。 | 1 | 台 |
| 5 | 数字反馈抑制器 | 1.≥5路输入接口，5路输出接口；（提供设备接口实物照片） 2.支持≥48个点滤波器，并具备对应led灯；（提供设备接口实物照片） 3.24-bit高性能DSP处理器，保证了信号的解析度和动态范围； 4.具备压缩、限幅、噪声门、功能设置； | 1 | 台 |
| 6 | 专业音箱 | 1.高音单元具有DTT（减震高音技术）先进技术设计，声音细节丰富，延伸清晰且富有弹力的语言扩声，还原A级语言清晰度，清晰，饱满，平滑，且不失厚重； 2.扬声器具有保护电路可保护偶发性过载； 3.单元组合:≥12"LF +1.75"HF. 4.额定功率≥350W,最大功率≥700W,灵敏度≥97dB,最大声压级≥123dB peak,@1m. 5.频率响应不次于:62Hz～20KHz (±3dB) 6.辐射角度(1KHz)(H×V):100°× 50° | 6 | 只 |
| 7 | 专业立体声功放 | 1.采用先进的自动增益控制（AGC）技术，保证音频信号始终为高保真放大，并能有效保护功放与扬声器免受削波失真伤害；（此功能需提供带CMA\CNAS标识且含本功能检测的第三方检测报告复印件予以佐证）； 2.拥有产品安全自检系统电路保护：开机软启动，欠压，过压，过热，过载，过流，直流保护 3.输出功率(EIA 1KHz 1%THD) 立体声 8Ω：≥ 550W×2；4Ω：≥ 830W×2；桥接 8Ω：≥ 1660W 4.频响不次于： 20Hz-20kHz, ±0.5dB 5.输入灵敏度：0.77V 6.平衡输入阻抗 20kΩ/Balanced,10kΩ/un-Balanced 7.信噪比 ≥95dB 8.失真度 ≤0.03% | 3 | 台 |
| 8 | 多功能电源时序器 | 1.≥2寸彩屏显示电压，日期，时间，通道状态（以上功能需提供第三方权威检测机构出具的合格检测报告复印件予以佐证）； 2.可顺序开启逆序关闭； 3.具备RS232COM口，可接受中控控制； 4.各路开关时间间隔可调； 5.主机需支持级联叠机ID:0-255，级联时状态自动检测并设置； 6.需支持定时开关机功能，内置时钟芯片，可根据日期时间设定，无需人工操作 7.主机需支持面板通道独立关闭功能； 8.支持可选配电源净化功能（EMI专业电网滤波器），支持欠压，过压检测报警关闭，支持面板LOCK锁定功能 9.主机需具备≥9组设备开关场景数据保存/调用，场景管理应用简单便捷 10.需支持面板通道独立关闭功能； | 1 | 台 |
| 辅助材料 |  |  |  |  |
| 1 | 24U机柜 | 1.符合标准QNSI/EIQ RS-310-D,IEC297-2,DIN41491:PART1,DIN41491:PART7,GB/T3047.2-97ZN 2.型号： 3.尺寸大小：宽600mm*深600mm*高1200mm 4.机柜容量：24U 5.颜色：黑色 6.材料：优质冷轧钢板；机柜结构：拼装式机柜机架 7.前面：单开玻璃门，后门：单开钢板门，机柜侧板：两块侧板可拆卸 8.规格厚度：19英寸角规2.0，框架1.2，其他1.2 9.负载：动态 ≤600；静态≤1000 10.表面脱脂、磷化、静电喷塑处理，19英寸角规镀锌 11.最大开启角度：＞180度，防护等级：IP20 | 1 | 台 |
| 2 | 相关线材 | 音频连接线、音频线、音箱线、视频线、天线延长线 | 1 | 批 |
| 3 | 其它辅材 | 水晶头、音频接头、管材及相关辅材等 | 1 | 批 |
| 4 | 安装施工费 |  | 1 | 项 |

2.6.安全防范系统

| 序号 | 产品名称 | 产品规格 | 数量 | 单位 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 视频监控系统 |  |  |  |  |
| 1 | 400万红外枪机 | 1、 1/3英寸COMS传感器，分辨率≥2560*1440，帧率≥30fps 2、 彩色最低照度≤0.0005lux，黑白最低照度≤0.0001lux 3、 红外补光，夜视可识别100米处人体轮廓 4、 内置拾音器，拾音距离≥15米 5、 亮度信噪比≥60dB，宽动态范围≥105dB 6、 支持≥8行OSD，可滚动显示，可设置字体大小、颜色、描边、背景、空心等样式，可叠加图片格式的OSD 7、 支持≥8个隐私遮盖和≥8个感兴趣区域（ROI），并支持自动切换算法透雾和光学透雾、数字降噪和强光抑制 8、 支持MJPEG、H.264、H.265、U-code等视频编码格式；静态场景，相同图像质量下，开启智能编码后，码率可节省码流不少于92%。 9、 支持移动侦测功能，当目标移动时，可在客户端发出报警提示 10、 支持图片抓拍，可设置时间间隔和图片数量，可自定义图片文件名 11、 支持友好密码，同一网段的地址可使用出场密码登录和访问，跨网段的地址只能使用复杂度高的密码登录和访问（提供由法定资质的第三方检测机构出具的检测报告扫描件，检测报告带CMA标识） 12、 支持国标28181、Onvif、TCP/IP、IPv4/IPv6、HTTPS、FTP、DNS、DDNS、RTSP、PPPoE、UDP、UPnP、DHCP、SMTP、NTP、802.1x、SNMPV3等网络协议 13、 支持黑白名单，可允许≥32个IP地址访问，可禁止≥32个IP地址访问 14、 支持视频内容保护，可对视频图像码流进行随机混淆处理，只有经过授权并具有解码密钥的用户才能通过平台软件正常播放、回放和下载摄像机回传的视频数据 15、 支持RJ45 10M/100M/1000M自适应以太网电口，≥25%丢包网络环境下播放效果良好 | 145 | 台 |
| 2 | 400万周界报警 | 1、 1/2.7英寸400万像素COMS传感器，分辨率≥2560*1440，帧率≥30fps 2、 彩色最低照度≤0.0005lx；黑白最低照度≤0.0001lx 3、 内置≥7颗补光灯，至少支持红外、白光、智能双光等3种补光模式，可识别≥100米处的人体轮廓 4、 镜头和补光采用上下布局和分舱体设计，减少蚊虫对画面干扰 5、 亮度信噪比≥60dB，宽动态范围≥105dB 6、 内置1个拾音器和3W内置扬声器，具有≥15米远程拾音能力，支持双向语音对讲和单向语音广播功能 7、 支持≥8行OSD，可滚动显示，可设置字体大小、颜色、描边、背景、空心等样式，可叠加图片格式的OSD 8、 支持≥8个隐私遮盖和≥8个ROI；支持自动切换算法透雾和光学透雾；支持数字降噪；支持强光抑制 9、 支持MJPEG、H.264、H.265、U-code等视频编码格式；静态场景中相同图像质量下，开启智能编码后码率可节省码流不少于92% 10、支持移动侦测功能，当目标移动时，可在客户端发出报警提示 11、支持越界检测、进入区域、离开区域、区域入侵、徘徊检测、快速移动、人员聚集、持停车检测、物品搬移、物体遗留，当报警触发时，相机则进行声光告警联动 12、支持人脸抓拍功能，可对经过设定区域的行人进行人脸检测和人脸跟踪，当检测到人脸后，可抓拍人脸图片，抓拍图片数量以及人脸小图可设置，并发检出和抓拍不少于8张人脸图片 13、★ 支持友好密码，同一网段的地址可使用出场密码登录和访问，跨网段的地址只能使用复杂度高的密码登录和访问（提供由法定资质的第三方检测机构出具的检测报告扫描件，检测报告带CMA标识） 14、 支持黑白名单，可允许≥32个IP地址访问，可禁止≥32个IP地址访问 15、 支持视频内容保护，可对视频图像码流进行随机混淆处理，只有经过授权并具有解码密钥的用户才能通过平台软件正常播放、回放和下载摄像机回传的视频数据 | 26 | 台 |
| 3 | 400万智能快球机 | 1、 全景相机：1/1.8英寸； 特写相机：1/2.7英寸 2、 全景相机为定焦镜头，焦距4mm，F1.0；特写相机为电动变焦镜头，焦距（4.5±5%）mm~（148.5±5%）mm，F1.5（W）~F4.0（T） 3、 摄像机的分辨力不小于1500TVL 4、 摄像机的抓拍图片最大分辨率为：2688×1520 5、 在分辨率设置为2688×1520、帧率设置为30fps、码率2Mbps时，视频图像传输至客户端的延时时间≤120ms 6、 全景相机：支持白光补光，可识别距样机30m处的人体轮廓； 特写相机：支持白光补光，可识别距样机30m处的人体轮廓；也支持红外补光，可识别距样机200m处的人体轮廓 7、 在IE浏览器下，三码流分辨率、帧率与码率可设置为： 主码流：2688×1520, 30帧/s， 2Mbps； 子码流：1920×1080, 30帧/s， 2Mbps； 第三码流最高：720×576, 30帧/s， 2Mbps 8、 在IE浏览器下，三码流分辨率、帧率与码率可设置为： 主码流：2688×1520, 30帧/s， 2Mbps； 子码流：1920×1080, 30帧/s， 2Mbps； 第三码流最高：720×576, 30帧/s， 2Mbps 9、 全景相机最低照度： 彩色：≤0.0003 lx； 特写相机最低照度 彩色：≤0.0005 lx 10、★支持人脸优选功能，具有效果优先、速度优先、周期优选设置选项； 可选择全屏或绘制任意多边形作为人脸检测区域； 可对出现在监控场景内的两眼瞳距不小于20像素的人脸进行检测，同时叠加目标提示框；当检测到人脸后，可联动抓拍人脸图片并分析裁剪出人脸图片发送至平台； 支持同时检测监控场景内出现的不少于40张人脸图片，并可以进行抓拍及人脸跟踪； 采用5人依次循环通行进行试验，试验人员通过速度不小于1m/s，人员通过实践间隔不小于1s，重复20次，人脸检出人次不小于99次； 支持人脸角度检测，可分别检测出以下情况的人脸： 1） 水平转动角度不大于±90°； 2） 垂直仰俯角度不大于±60°； 3） 垂直倾斜角度不大于±45°； 支持一键人脸抓拍功能：在IE浏览器上一键启动人脸抓拍功能，可在IE浏览器界面实时显示抓拍的人脸图片，并支持快速访问人脸图片本地保存位置； 在WEB客户端，具有人脸测光控制设置选项； 通过WEB客户端设置抓拍模式为离开后抓拍、实时抓拍、间隔抓拍，并根据所选模式存储人脸最优的一张图片，可生成的人脸图片不小于40×40像素； 支持人脸统计功能，可对经过设定区域的行人进行人脸统计，并可在监视画面上显示当前统计人数； 可同时捕获人脸和人体，并在IE界面对人脸和人体进行关联显示； 能对同时出现在静态图片中的至少200个人脸目标进行检测（提供由法定资质的第三方检测机构出具的检测报告扫描件，检测报告带CMA标识） 11、 全景相机和特写相机应都支持周界布防功能如下： 支持越界检测，可通过WEB客户端画规则线，对越过规则线的机动车、非机动车、行人进行分类抓拍，支持告警上报中心及联动报警输出； 支持进入区域检测，可通过WEB客户端画指定区域，对进入指定区域的机动车、非机动车、行人进行分类抓拍，支持告警上报中心及联动报警输出； 支持离开区域检测，可通过WEB客户端画指定区域，对离开指定区域的机动车、非机动车、行人进行分类抓拍，支持告警上报中心及联动报警输出； 支持区域入侵检测，可通过WEB客户端画指定区域，对进入指定区域并在区域内停留达到界面设置的时间阈值的机动车、非机动车、行人进行分类抓拍，支持告警上报中心及联动报警输出（提供由法定资质的第三方检测机构出具的检测报告扫描件，检测报告带CMA标识） 12、 特写相机可对设定区域的机非人进行分类跟踪，可设定持续跟踪时间，可自动变倍（提供由法定资质的第三方检测机构出具的检测报告扫描件，检测报告带CMA标识） 13、 摄像机支持全景相机和特写相机自动或手动标定方式，能进行全景相机画面与特写相机画面中所有坐标数据的关联 14、摄像机支持全景相机和特写相机联动跟踪功能 ，在跟踪模式下，被跟踪目标始终显示在特写相机画面中央；可对设定区域的机动车、二轮车、三轮车、行人进行分类跟踪，可设定持续跟踪时间，可自动变倍（提供由法定资质的第三方检测机构出具的检测报告扫描件，检测报告带CMA标识） 15、 具有自动、关闭、开启透雾设置选项，透雾等级1~9可调 | 3 | 台 |
| 4 | 综合安防平台一体机 | 1、 具备16个硬盘位，4*GE电口+2*GE光口，HDMI*2、VGA*1，24入8出告警接口，标配单电源，可选双电源，可热插拔。硬件支持蜂鸣器 2、 应内置不低于6个风扇，应支持不低于2个HDMI接口、1个VGA接口 3、 应支持16个硬盘指示灯、1个运行指示灯、1个告警指示灯、1个网络指示灯 4、为保证系统的可靠性，设备应采用双电源冗余设计，当前支持1路交流电源供电，可扩展至2路。应具有双BIOS模式，提供主BIOS和备BIOS服务，主BIOS故障时，可通过备BIOS启动。（提供由法定资质的第三方检测机构出具的检测报告扫描件，检测报告带CMA标识） 5、 支持多网段接入，支持路由功能，IPC与客户端不在同一网段时可跳转至IPC的WEB页面进行相关配置；（提供由法定资质的第三方检测机构出具的检测报告扫描件，检测报告带CMA标识） 6、 支持录像回放控制功能：开始/暂停、停止、倍速调整(-256、-128、-64、-32、-16、-8、-4、-2、-1、1/4、1/2、1、2、4、8、16、32、64、128、256)、单帧回放； 7、支持对IPC码流进行加扰，可批量开启/关闭IPC码流加扰，开启码流加扰后，第三方平台接入该IPC无法进行正常解码；（提供由法定资质的第三方检测机构出具的检测报告扫描件，检测报告带CMA标识） 8、 支持录像打标签（最多支持16384个标签），可通过标签快速定位并播放录像；（提供由法定资质的第三方检测机构出具的检测报告扫描件，检测报告带CMA标识） 9、 每秒钟可接收150张前端设备抓拍的人脸报警图片；每秒钟可上报300条普通报警记录（提供由法定资质的第三方检测机构出具的检测报告扫描件，检测报告带CMA标识） 10、 支持UNP功能，可实现内外网穿越；支持防ARP攻击，将设备MAC地址和指定的网关绑定，只有通过绑定的网关才可以远程访问设备 11、 可将前端摄像机资源重新分配到一休机（从机） 12、 支持10台从机设备堆叠去管理 13、 应支持走廊模式：支持3/5（2走廊+3正常）、6/7（1走廊+6正常）分屏预览走廊模式（提供由法定资质的第三方检测机构出具的检测报告扫描件，检测报告带CMA标识） | 1 | 套 |
| 5 | 36盘位存储阵列 | 1、 网络存储设备具有3个千兆以太网接口、2个USB3.0接口，1个RS232接口、1个PCIE4.0插槽、1个VGA接口和1个防腐蚀检测预警模块，4U36盘位前面板维护。存储主机采用AC220V供电。 2、 产品的外观和结构应符合GB／T9813-2000中4.3的要求数字录像主机应有显示主机状态的灯光指示数字录像主机机壳内应有接线座，外接引线须有数字或字符标识。交流电源引入线，采用插头座或焊接（加防护隔离）形式；外观结构表面应无锈蚀，涂层剥落，毛刺起泡，刮痕砂孔等现象；机械结构、紧固件应无松动；各机械转动部分应灵活，锁定可靠性；各种标志应清晰 3、 支持欧拉系统 4、 对于记录在存储介质上的视（音）频信息，取出的存储介质应能在同型号的其他设备上正常回放，以保证设备发生故障后记录资料的留存（或复制）。复制后的视（音）频信号，应能在通用设备上回放，并不易被篡改（提供由法定资质的第三方检测机构出具的检测报告扫描件，检测报告带CMA标识） 5、 存储主机可接入4端口2.5Gb以太网卡或2端口万兆以太网卡或4端口万兆以太网卡或2端口Mini SAS HD卡（SAS3． 0） 6、 存储主机可接入SATA硬盘（1TB／2TB／3TB／4TB／5TB ／6TB ／8TB ／10TB ／12TB ／14TB／16TB／18TB／20TB）、SAS硬盘和SSD硬盘；支持不同品牌（希捷、西数、东芝）不同类型磁盘混插 7、 在磁盘发生故障导致RAID阵列处于降级／重建状态下，同时写入1000路2Mbps视频流时，数据写入无任何影响； 可根据不同的场景设定重构优先级和重构策略； 同时重构系统根据当前负载情况自动调整数据恢复速度，期间业务不中断硬盘利用率最高为99％高利用率（提供由法定资质的第三方检测机构出具的检测报告扫描件，检测报告带CMA标识） 8、 存储主机具有电源、风扇、电池、接口卡模块，支持磁盘、电源、风扇、电池的在线热插拔 9、 存储主机提供BBU电池模块 10、 可通过存储管理软件创建SAN，在业务不中断的情况下支持SAN在线扩容 11、 无需流媒体服务器／图片服务器参与，可将视频／图片直接写入存储设备 12、 接入城市监控报警联网系统时，应符合GB／T28181-2016 中第8章的相关规定 13、 摄像机与存储主机之间可通过iSCSI协议将视频／图片采用块存储方式存储至存储主机 14、 摄像机与存储主机之间可通过GB／T28181和onvif协议视频采用流存储方式存储至存储主机 15、 存储主机支持JBOD,RAID5,RAID0,RAID1,RAID 10,RAID 6,RAID 50； RAID阵列即建即用； 支持C－Video功能，当RAID阵列出现故障失效时（拔出阵列中2块及以上磁盘时），RAID中的录像可进行回放，录像仍然可写入RAID阵列，业务不中断； 支持阵列备份功能，当RAID阵列出现故障失效时（拔出阵列中2块及以上磁盘时），业务切换到备份RAID阵列正常读写状态，业务不中断； 当RAID阵列出现故障失效时（拔出阵列中2块及以上磁盘时），只要有多块空白盘代替被拔出的故障盘，RAID阵列可恢复正常读写状态，业务不中断； 支持全局空白热备，当RAID阵列中硬盘发生故障时，空白硬盘可自动转换为热备盘以替换故障硬盘并自动重建RAID阵列 | 1 | 台 |
| 6 | 8T企业级硬盘 | 接口类型:SATA 尺寸:3.5英寸 硬盘类型:企业级 转速:7200RPM 缓存:256MB | 36 | 块 |
| 7 | 55寸拼接屏 | 1、面板尺寸（inches）:55 拼缝（mm）:1.7 点距（H*V）（mm）:0.21*0.63 分辨率:1920*1080 2、 液晶拼接显示单元电源可环通连接，可减少接线复杂性，提高系统运行稳定性。 3、 为有效提升画面过渡均匀、更加平滑，液晶拼接显示单元支持单独分段调整图像参数（亮度、背光、对比度、色度、清晰度等）。 4、 液晶拼接显示单元亮度一致性≥99%，色彩均匀性≥99% ，色温一致性≥97%，整屏画面显示稳定无闪烁。 5、 液晶拼接显示单元具备四级色温模式自动调整功能，同时支持色温无级调节，可在 2000K 至 12000K 之间调节。 6、 支持自定义设置亮度模式，可以根据使用需要选择不同的亮度运行。 7、 液晶拼接显示单元具备5级数字降噪功能，能够过滤掉图像中的高频部分，提高图像清晰度。 8、液晶拼接显示单元具备唯一ID设置，内置拼接处理引擎，配合环通接口，无需外设可实现自动拼接功能，系统最高可支持220块屏拼接显示。 9、液晶拼接显示单元具备去蓝光护眼功能，开启护眼模式后，蓝光量可下降40%，减弱蓝光对观看人员的眼睛进行有效保护。 10、 液晶显示单元支持通过遥控器自动调节水平、重直方向光学拼缝，且调节区间不低于30级。 11、自动化实现不同规模拼接墙的拼缝补偿，从而提高拼缝补偿效率。 12、 液晶拼接显示单元具备可定义按键，按键可选择设置为测试图、开关机、老化等功能。 13、 液晶拼接显示单元具备选屏功能，能够在大屏级联的情况下单独控制某一块屏，操作方便。 14、 液晶拼接显示单元具备图像处理器和拼接大屏一体化控制软件，可以实现对外置处理器的所有功能的控制，也可实现对拼接屏的菜单、信源、拼接模式、矩阵控制等所有功能的控制，解决了两套系统软件切换使用的操作不便性。 15、 具有节能功能，可以实现液晶拼接显示单元自动变频节能，打开节能模式液晶拼接屏正常运行时的平均功耗最高可以降低60%。 | 4 | 块 |
| 8 | 6路解码器 | 1、解码器具有1个RJ45网络接口、1个音频输入接口、1个音频输出接口、1个RS485接口、1个RS232接口、1个USB接口、3个报警输出接口、6个报警输入接口、2个HDMI输入接口、6个HDMI输出接口。 2、 可选择流畅性优先或实时性优先的播放模式（提供由法定资质的第三方检测机构出具的检测报告扫描件，检测报告带CMA标识） 3、可设置拼接屏的手动、定时、倒计时的开关机功能（提供由法定资质的第三方检测机构出具的检测报告扫描件，检测报告带CMA标识） 4、 应支持6路HDMI视频输出 5、 可解码输出6×16路分辨率为720×576（30fps）的视频图像 6、 可解码输出6×9路分辨率为1280×720（30fps）的视频图像 7、 可解码输出6×4路分辨率为1920×1080（30fps）的视频图像 8、 可解码输出6×1路分辨率为3840×2160（30fps）的视频图像 9、 可对宽为352-4096个像素、高为288-2160个像素的视频码流进行解码并显示 10、 可按照9：16、16：9、4：3、3：4等比例解码并输出进行上墙操作 11、 应具有走廊模式，可对画面90度旋转和宽高比调整 12、 可分别接入将编码格式设置为H.264、H． 265 、 ucode264、 ucode265、smart264、 smart265、MPEG4、 MJPEG格式的摄像机并进行解码上墙（提供由法定资质的第三方检测机构出具的检测报告扫描件，检测报告带CMA标识） 13、 可接入将传输协议设置为GB／T28181-2016或ONVIF的摄像机并进行解码上墙 14、 通过抓包软件查看，可接入RTSP／RTP数据流并进行解析 15、 可接入PS、TS视频流并进行解码上墙 | 1 | 台 |
| 9 | 拼接屏框架 | 含底座 | 1 | 套 |
| 10 | 高清线 | 15米HDMI高清线 | 1 | 套 |
| 11 | 千兆单模光模块 | 1000BASE-LX mini GBIC转换模块（1310nm），10km，单模 | 10 | 个 |
| 12 | 8口监控接入交换机 | 8个10/100/1000M自适应电口，2个100M/1G SFP光口，固化单交流电源，无风扇，支持PoE/PoE+远程供电，125W POE供电 | 5 | 台 |
| 13 | UTP非屏蔽六类网线(单股) | 1.符合IEC61156，YD/T1019，TIA568C.2，ISO11801，IEC60332-1，IEC60332-3，IEC61034，IEC60754，EN50399的标准要求； 2.导体材料：无氧圆铜，导体直径：0.57±0.02mm，线规：23AWG，绝缘：HDPE，护套材料：LSZH，电缆外径：6.3±0.3mm； 3.符合TIA568C.2 250MHz测试并可拓展至550MHz-xaad.td； 4.产品传输性能满足100米信道（六节点）和永久链路测试并提供第三方检验报告（复印件） 5.产品符合3P、CE、FCC认证并提供第三方测试报告 6.产品需通过第三方通信/供电一体化(ZN)连接方案性能评测并提供证书 | 3500 | 米 |
| 14 | PVC管材 | PVC20,通过国家3C认证产品。含办公室、教室布线使用。 | 2500 | 米 |
| 15 | PVC管材 | PVC25,通过国家3C认证产品。含办公室、教室布线使用。 | 800 | 米 |
| 16 | 安装辅材 | 管件相关辅材 | 1 | 批 |
| 17 | 安装施工费 |  | 1 | 项 |

2.7.校园大门出入人脸门禁通道

| 序 | 产品名称 | 产品规格 | 数量 | 单位 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 智能人脸考勤门禁机 | 操作系统LINUX 开门方式人脸+刷卡 识别技术混合光谱双摄 屏幕尺寸8.0英寸 支持考勤钉钉云考勤 远程开门手机远程开门 通讯方式WIFI丶有线 人脸容量10000张 指纹容量不支持指纹 密码开门支持密码 刷卡容量内置Type-B读卡器 记录容量50000 识别距离0.3-1.5m 识别数量3-5人同框识别 产品尺寸258*125.6*24.8mm 访客功能支持访客开门 会议模式不支持会议模式 开门权限支持权限管理 防护等级IP65 一、硬件参数： 1.操作系统：Linux 2.硬件参数：双核ARM处理器；RAM：1GB；ROM：4GB 3.屏幕参数： 8英寸IPS触摸屏，分辨率：1280*800 4.摄像头：双摄200万像素;支持宽动态； 5.扫码能力：支持摄像头反扫二维码 6.网络：有线网络10/100Mbps 自适应；WiFi802.11b/g/n (2.4GHz)；蓝牙Bluetooth4.2 7.音频：1个喇叭，2W 8.物理接口：USB，RS485，RJ45，韦根 9.防护等级：IP65 10.★刷卡：内置IC卡读卡器，支持13.56MHz的非接触式M1卡、CPU卡、二/三代身份证 11.补光：支持红外补光 12.工作温度：-20~60℃ 13.供电：12V/2A 14.外观尺寸：深灰色，258*125.6*24.9（mm） 15.识别参数： 人脸下发形式：算法特征值下发，人脸底库20000张，卡片容量20000张，识别距离0.3-1.5m，识别速度≤0.3s，识别准确率≥99.9% 二、业务功能： 1.门禁：产品具有刷脸、刷卡、远程开门等功能。 2.访客：支持设备访客验证通行，由被访人发起预约，访客录入人脸、刷脸开门。 3.测温：配合测温硬件，支持对通行人员进行额温检测。 4.考勤：支持考勤组管理、班次管理、节假日设置，可不同维导出考勤报表，考勤结果实时分析，设备端刷脸开门的同时完成考勤打卡。 三、认证资质： 1.★产品具备工信部颁发的《无线电发射设备型号核准证》（提供证书复印件） 2.★产品具备中国认可国际互认的《检测报告》（提供证书复印件） 3.★产品具有自主知识产权和著作权，获得国家版权局《计算机软件著作权登记证书》（提供证书复印件） 4.★产品具备参考GB4208-2017国标三方检测机构IP65防尘防水测试报告 | 6 | 台 |
| 2 | 管理员软件 | 1.人脸管理： 人脸录入，删除等操作 2.体温统计：测温设备设备上传体温数据，进行体温统计，按全校和班级进行呈现，也可以点击查看具体班级和人员的数据 3.学生考勤：设置考勤组，学生刷脸完成考勤，数据上传统计，老师可查看考勤结果 4.学生请假：老师或者家长可给学生发起请假，审批通过后联动门禁设备开放权限，老师可查看学生请假记录 5.数据大屏：学校日常管理的大屏，考勤数据，访客数据，请假数据，通行记录呈现在大屏中；还有学校放学管理的大屏，展示已放学的班级，未放学的班级和留堂学生；宿舍管理大屏，呈现归寝的统计数据，未归寝的学生，门禁通行记录。包含3年使用费。 | 3 | 年 |
| 3 | 出入口识别设备支架 | 国产定制 | 6 | 副 |
| 4 | 防水罩 | 国产定制 | 6 | 个 |
| 5 | 摆闸（单机芯） | 电机规格:直流无刷电机 光幕/红外数量:6对红外对射 钢板厚度:机箱1.0mm机盖1.2mm厚304拉丝不锈钢 材质:亚克力或不锈钢 适配通道宽度:亚克力：650mm~1100mm 不锈钢：650mm~1400mm（超过1100mm仅支持金属门翼，且通道打开后、门翼超出箱体） 使用环境:室内室外 电源:24V 防夹技术:红外防夹、电流防夹 防尾随检测距离:10CM尾随检测 功耗:待机约40W，正常工作约50W，最大功耗约100W 环境温度:-40℃-60℃ 工作湿度:5%--80% 工作电压:220V输入；24VDC/6.5A输出 接口:RS485×1 | 2 | 台 |
| 6 | 摆闸（双机芯） |  | 2 | 台 |
| 7 | 电源线 | 国家标准RVV4x1.0电源护套线 | 100 | 米 |
| 8 | 信号线 | 1.标准：GB/T5023.5、GB/T 19666-2005 2.型号：RVV2*1.0 3.绝缘：PVC/D，规格：0.6mm 4.护套：PVC/ST5，规格：0.8mm 5.和综合布线系统统一品牌 | 100 | 米 |
| 9 | 八口交换机 | 8口百兆交换机 | 1 | 个 |
| 10 | 安装服务 | 地面切割预埋线管、设备安装及调试等工作 | 1 | 项 |

2.8.网络中心机房建设

| 序号 | 产品名称 | 产品规格 | 数量 | 单位 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | UPS（10KVA ） | 1.单进单出纯在线式高频机，容量为10KVA/9KW; 2.UPS具有RS232、Intelligent Slot （智能卡插槽）、USB等接口; 3.LCD+LED的显示方式,LCD 液晶显示面板不小于2英寸; 4.UPS的输入端、输出端对地施加500V直流电压时，绝缘电阻应>2MΩ; 5.整流输入电压范围：120-275V。输入功率因数：满载时≥0.99; 6.输出电压：220VAC; 7.110%<Load≤130%维持1 分钟后输出转为旁路并报警；130%<Load≤150%维持30S后输出转为旁路并过载报警；Load>150%时立即转为旁路模式并报警; 8.★UPS充电部分需具备过温保护功能,提供国家权威机构相应的证明，并对充电过温保护的技术做出详细技术说明。 9.冷启动功能：UPS系统在没有交流电源输入但蓄电池组一直并联在直流母线的情况下，可直接启动UPS。 10.★为保障UPS安全运行，所投产品需采用MOS管推挽式电路，投标时需提供国家权威部门颁发的技术证明文件并做出详细技术说明。 11.外壳保护要求：UPS保护接地装置与金属外壳的接地螺钉间应具有可靠的电气连接，其连接电阻应不大于0.1Ω; 12.产品通过：TLC认证、节能认证、CE认证、RoHS认证，投标时提供对应证书; | 1 | 台 |
| 2 | 蓄电池 | 1.12V100AH免维护铅酸蓄电池，与UPS主机同品牌。单个电池净重≥28KG。 2.正常浮充状态下，电池寿命可达10年以上。 3.★正常使用下无电解液漏出，无电池膨胀及破裂；为防止电池漏液问题蓄电池需要有电池托盘设计，并提供国家认证相关证明以及技术文件说明; 4.蓄电池在使用前一般应进行补充充电，蓄电池最大充电电流不大于 0.25C 10 ，最大补充充电电压不大于 2.40V/单体。蓄电池均衡充电单体电压为 2.30V～2.40V。 5.环境温度为 25℃时，蓄电池浮充充电电压为（2.20V～2.27V）/单体。 蓄电池充电温度补偿系数宜为（-3mV～-7mV）/℃·单体。 6.安全阀应具有自动开启和自动关闭的功能，其开阀压力应在 10kPa～35kPa 范围内，闭阀压力应在3kPa～30kPa 范围内。 7.★蓄电池需通过7、8、9烈度抗震性能测试，投标时提供7、8、9烈度抗震性能合格证书以及抗震检测报告。 | 16 | 节 |
| 3 | 电池柜 | 可装16节12V100AH蓄电池，含电池连接线和直流空开 | 1 | 个 |
| 4 | 交流PDU | 1.输入:L+N+PE· 2.电源指示灯，不含线 3.额定值：16A 250V 4KW 4.位数：12位10A国标三扁插座,4位16A国标三扁插座 5.19英寸机柜后部左侧安装_ | 2 | 个 |
| 5 | 落地式加深机柜 | 1.输入:L+N+PE· 2.电源指示灯，不含线 3.额定值：16A 250V 4KW 4.位数：12位10A国标三扁插座,4位16A国标三扁插座 5.19英寸机柜后部左侧安装_ | 2 | 台 |
| 6 | 立式空调 | 3P | 1 | 台 |
| 7 | 承重散力装置 | 方钢制作 | 4 | 套 |
| 8 | 限压型电源防雷器 | 采用最新热脱离技术，内置热保护，短路故障自动脱离装置，彻底避免火灾；核心元件采用国际知名品牌，性能优异，工作稳定可靠；最大持续工作电压Uc：385VAC (如需其他电压等级，标称放电电流In(8/20μs)：20kA最大放电电流Imax(8/20μs):40kA保护水平Up:1.8kV组合方式：4P、3P、3+NPE | 2 | 套 |
| 9 | 电力配电箱 |  | 1 | 套 |
| 10 | 等电位连接器 |  | 2 | 套 |
| 11 | 等电位箱 | SGP1，工作电压30-600V，雷电冲击电流100KA，防护等级IP65 | 1 | 套 |
| 12 | 等电位连接铜排（纯铜） | 含10平方YJV线缆连接至等电位接线端 | 30 | 米 |
| 13 | 绝缘子及固定桩、接线铜卡子 | 3*30MM,T2铜排 | 1 | 批 |
| 14 | 接地母线 | 瓷式复合型，击穿功率15KV | 20 | 米 |
| 15 | 接地分线 | BVR-50mm²绝缘屏蔽电缆，从大楼联合接地处引绝缘屏蔽电缆至机房内等电位铜排 | 50 | 米 |
| 16 | 防静电地板 | BVR-6mm²双色导线 | 25 | 平方米 |
| 17 | 安装施工费 | 600×600×35 防静电地板（无边）1、导电性能： 表面电阻 106— 109；体电阻率 107— 1010欧姆/厘米 2、耐烟火性能：不小于1600 ℃ 3、耐磨性： 0.1g/1000转 4、耐极冷极热性：15℃－105℃ 5、经10次急冷热循环不出现明显裂纹 6、抗弯曲强度：平均值不小于27Mpa 7、翘曲度： ±0.5% 8、地板规格： 600×600×35mm | 1 | 项 |

说明

▲上述设备清单只是采购人提出的基础清单，但作为所有供应商的报价基础，供应商提供的报价清单不得少于本表规定的货物及数量。如采购文件中遗漏了完工必须具备的附件、线材、设备、配件或服务，请供应商在投标文件中自行配齐，并包含在投标总价中。

三、商务条款

1、免费质保期

1.1.所有设备提供原厂商至少3年（技术要求中另有规定的除外）7*24小时免费上门维修服务，系统软件提供3年免费版本升级服务和技术支持服务（若有部分设备或软件原厂商提供更长质保期，则按最长的质保期执行）；同时应承诺对所有设备负责终身维修；在质保期内，中标供应商应负责对其提供的设备进行现场维修、损坏件更换，不收取额外费用，响应时间必须满足系统正常运行的要求。

1.2.供应商在投标文件中说明保质期内提供的服务计划。

1.3.质量保修期内，要求供应商7×24小时电话响应技术咨询；除非采购文件另有规定，供应商须在接到采购人维修要求电话后，2小时内派技术人员到现场维修。

1.4.中标供应商在免费质保期内提供免费的维护工作。

2、付款方式：

在合同签订后5日内中标供应商应提供合同总金额1%的履约保证金（具体见第三部分第六大点第四小点）；采购人在收到供货书面清单后，支付40%预付款，在产品安装完毕最终验收合格后在财政款项拨付后15个工作日内付60%，履约保证金在质保期结束后无质量与售后服务问题15个工作日内无息退还（或保函自动失效）。

如采购人无法按上述约定期限支付对应款项的，采购人与中标供应商根据实际情况另行协商确定付款时间，中标供应商确认不因采购人延期付款的情形要求采购人承担逾期付款利息等违约责任。

3、交货要求：

3.1 交货要求

（1） 中标供应商在合同规定的地点负责组织将货物按期运抵采购人的工作现场，提单日期为交货日期。货物的运输和保险及中国政府根据现行税法向中标供应商征收的与履行本合同有关的一切税费均由中标供应商承担；

（2） 中标供应商应以单机成套形式交货；

（3） 货物随箱应附有下列资料：

详细装箱单；

产品合格证及检验记录；

▽ 安装操作与维修说明书及其他技术文档。

（4） 中标供应商提交的硬件产品应包括原厂商提供的三年免费上门保修服务的证明(清单中有特别指定的以指定的为准)。免费是指免材料费、人工费等与上门保修服务有关的一切费用；

3.2 软件产品

（1） 保证提供的所有软件产品为当前最新正版软件；

（2） 保证所提供的所有软件产品从安装验收后开始给予三年时间的免费维护、技术支持和免费版本升级服务；

（3） 所提供的所有软件产品都具有完整的技术资料与介质。

3.3 备品备件

（1） 为保证设备持续运行，中标供应商应保证相关设备备品备件的长期供应；

（2） 中标方应承诺对今后系统扩充、升级以及维修所需要的备品备件给予不高于投标文件中承诺的优惠价格。

4、安装调试及检验

4.1.安装地点：按采购单位要求。

4.2.安装标准：符合我国国家有关技术规范要求和技术标准。

4.3.安装过程中发生的费用由供应商负责,包括安装调试人员的交通、食、住宿费用。

4.4.供应商应在投标文件中提出其安装调试过程中使用单位需配合的内容。

4.5.中标供应商交付的货物必须是全新的无缺馅的；

4.6.中标供应商应按照招标文件规定的技术要求和范围提供有关货物，并提供主要设备及产品的质量检验证明文件；

4.7.中标供应商提供的货物运抵现场后，由中标供应商、采购人(或监理)及系统集成商有关人员同时在场进行现场开箱检验，检验无误后，货物移交给采购人；

4.8.中标供应商应承诺，将负责投标设备与其他供应商提供的设备协同工作的连接调试工作，并提供相配套附件，连接调试成功是验收合格的必要条件之一，调试费用已包括在投标价格之内；

4.9.中标供应商和采购人有关人员同时在场进行现场安装调试，安装调试后设备的各种性能和参数应满足招标文件规定的技术要求，验收合格后，填具验收合格报告单，该验收报告单作为正式交付用户使用的必须文件之一，也是作为采购人付款的必须文件之一；

4.10.除原厂商提供安装调试的设备之外，凡是由原厂商授权中标供应商提供安装调试服务的设备，如果在实际实施过程中，由于中标供应商的技术能力所限，提供的安装调试不能满足采购人的要求，则采购人有权指定其他具有相关能力的公司进行安装调试，所需费用应不低于设备总价的3%，并由中标供应商支付。

5、验收

中标供应商已按合同规定提供了符合招标文件规定的要求的货物，并经采购人组织检验合格，所有的技术资料和清单已向采购人提交并被接受，验收视为合格， 若因供应商质量问题等导致验收不合格，供应商应及时予以处理，直至验收合格，期间发生的一切费用由供应商承担，采购人保留向供应商索赔的权利。

6．完工期

*供应商必须承诺在合同签订后60个日历天内全部供货并安装调试验收合格。

7、培训

7.1 中标供应商有义务对采购人采购设备的正常使用和维护提供必要的培训，并且所有培训都必须是免费的（包括交通费、食宿费、培训费等）；

7.2 培训的内容包括主要设备和软件的安装、使用、配置管理、性能优化以及硬件基本维护知识；

四、工作范围

根据招标文件，各供应商须按国家有关标准及规范完成下列工作：

1.提供完整成套的设备；

2.产品及相关附件的提供、运输、装卸、就位、安装、调试、检验、通过验收；

3.完成各项调试、检验、测试工作，并在采购人的配合下通过的验收；提供各种数据资料；直至通过验收。包括所涉及的配置和调试、维护。

4.对最终使用单位的操作人员及维修人员进行技术培训；

5.质保期内系统的维保及维修；

6.售后服务的措施及承诺。

以上工作内容的费用均包含在投标总价中。

第三部分 供应商须知

一、说明

1、本次采购工作是按照《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国政府采购法实施条例》、《政府采购货物和服务招标投标管理办法》及相关法律规章组织和实施。

2、供应商必须对所有内容进行投标，否则按无效投标处理。

3、无论投标过程中的作法和结果如何，供应商自行承担投标活动中所发生的全部费用。采购人有权选择中标供应商的供货和服务范围。

4、本次采购采用商务投标文件与技术资信文件分别评审，评标委员会首先评审供应商技术资信部分，技术资信部分无效的供应商不进入商务报价评审。要求供应商技术资信部分的投标文件（含资信与服务）中不得含产品报价，否则做无效投标处理。

5、本次招标文件中要求的货物制造商授权或质保证明等，中标供应商须在拿到中标通知书5个工作日内提供以上原厂商授权文件或原厂质保证明等。如原厂商无故不予授权，在中标供应商作出保证产品质量和售后服务的承诺，并经采购人认可后，可以不需授权文件将合同授予该供应商，但对此应在合同的验收、结算和违约责任中补充增加相应的制约性条款。

6、知识产权

6.1 供应商应保证，采购人在中华人民共和国使用货物和服务的任何一部分时，免受第三方提出侵犯其专利权、商标权或其它知识产权的起诉。

6.2 投标人应对采购人在使用该产品时所涉及到的专利权负责，不损害采购人的利益。

6.3 报价应包括所有应支付的对专利权和版权、设计或其他知识产权而需要向其他方支付的版税。

6.4 投标人提供得货物中如使用其他公司的相关专利，应在标书中出示相关授权，如未出示但使用了其他公司的专利，导致供应商中标而引起相关诉讼，由投标人承担。

7、招标文件中所列的货物品牌型号仅为参考，是为了对拟报价的货物、材料的技术指标和功能要求更好的说明，欢迎其他能满足本项目技术需求且性能与所明确品牌相当的产品参加。供应商提供的产品主要指标参数不得低于采购要求。

8、采用最低评标价法的采购项目，提供相同品牌产品的不同投标人参加同一合同项下投标的，以其中通过资格审查、符合性审查且报价最低的参加评标；报价相同的，采取随机抽取方式确定，其他投标无效。

使用综合评分法的采购项目，提供相同品牌产品且通过资格审查、符合性审查的不同投标人参加同一合同项下投标的，按一家投标人计算，评审后得分最高的同品牌投标人获得中标人推荐资格；评审得分相同的，采取随机抽取方式确定，其他同品牌投标人不作为中标候选人。

非单一产品采购项目，单项产品投标价格比重占总投标价30%及以上的认定为核心产品（有效投标供应商中一家供应商该产品投标价格占总投标价30%级以上即认定），多家投标人提供的核心产品品牌相同的，按前两款规定处理。

9、单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动。如在评标过程中发现供应商间存在上述关系，评标委员会可以对存在上述关系的供应商做无效投标处理。

除单一来源采购项目外，为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参加该采购项目的其他采购活动。

10、进口产品参与政府采购，按财政部《关于印发〈政府采购进口产品管理办法〉的通知》（财库[2007]119号）和财政部办公厅《关于政府采购进口产品管理有关问题的通知》（财办库〔2008〕248号）、《浙江省财政厅关于进一步加强政府采购进口产品管理的通知》（浙财采监[2010]51号）等相关文件规定处理。

11、法定代表人授权书中法定代表人必须签字或盖章，否则做无效投标处理。（供应商为负责人制的，招标文件中规定的法定代表人等同于负责人。招标文件要求法定代表人须签字盖章处可以由负责人签字或盖章）。

12、本项目招标文件如有补充、更正均见浙江政府采购网（http://www.zjzfcg.gov.cn/）。供应商须在投标截止前自行查看是否有补充、更正文件，并按补充、更正文件要求投标，否则责任自负。

13、本项目采购预算见招标公告。如果所有供应商的报价均超出采购预算且采购人确认不能支付的情况，本次采购做流（废）标处理。如果仅仅某个（些）供应商的商务报价超出采购预算则该供应商按无效投标处理。

二、招标文件

1、招标文件

1.1、招标文件约束力

★供应商一旦获取了本招标文件并参加投标，即被认为接受了本招标文件中所有条款和规定。

1.2、招标文件的组成

招标文件由招标文件总目录所列内容及补充资料等组成。

2、质疑

2.1 投标供应商认为采购文件、采购过程、中标或者成交结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或者应知其权益受到损害之日起7个工作日内，以书面形式或在政采云（在线询问和质疑系统）中向采购人、采购代理机构提出质疑。逾期提出的，采购组织机构将不予受理、答复。

2.2 投标供应商提出质疑应当提交质疑函和必要的证明材料，质疑函范本请到“浙江政府采购网下载专区”下载，质疑函内容及签署等相关要求请参看《政府采购质疑和投诉办法》相关规定。

2.3 提出质疑的投标供应商应当是参与本项目招标活动的投标供应商。投标供应商在法定质疑期内一次性提出针对同一采购程序环节的质疑。

2.4 根据《政府采购质疑和投诉办法》第三十七条的规定，投诉人在全国范围12个月内三次以上投诉查无实据的，由财政部门列入不良行为记录名单。

3、投诉

3.1 质疑投标供应商对采购人、采购代理机构的答复不满意或者采购人、采购代理机构未在规定的时间内作出答复的，可以在答复期满后十五个工作日内向同级政府采购监督部门投诉。投诉书范本请到“浙江政府采购网下载专区”下载。

4.采购文件的澄清或修改

4.1采购人或者采购代理机构可以对已发出的采购文件进行必要的澄清或者修改。澄清或者修改在浙江政府采购网上发布公告，同时政采云系统会向所有已按采购文件规定方式获取采购文件的潜在投标供应商发送更正提醒信息，潜在投标供应商请自行到浙江省政府采购网上下载公告附件，潜在投标供应商在收到该公告附件后应于1日内，以书面或传真形式（签署意见并加盖公章）向采购代理机构回函给予确认。过期未回复的，视为默认接受。澄清或者修改的内容为采购文件的组成部分。

4.2澄清或者修改的内容可能影响投标文件编制的，采购人或者采购代理机构应当在投标截止时间至少15日前，以书面形式（在浙江政府采购网上发布公告）通知所有获取采购文件的潜在投标供应商；不足15日的，采购人或者采购代理机构应当顺延提交投标文件的截止时间。

4.3采购文件如有补充更正均见“政采云”（http://www.zjzfcg.gov.cn）。投标供应商须在开标前一日自行查看是否有补充更正文件，并按补充更正文件要求投标，否则责任自负。

三、投标文件

1、投标文件

1.1供应商提交的投标文件以及供应商与采购人就有关投标的所有来往函电均应使用中文。供应商可以提交用其它语言印制的资料，但必须译成中文，在有差异和矛盾时以中文为准。

1.2供应商提交的投标文件报价均采用人民币报价。

1.3供应商应仔细阅读招标文件中的所有内容，按照招标文件及招标货物技术规格要求，详细编制投标文件。并对招标文件的要求做出实质上响应。实质上响应的投标应该是与招标文件要求的条款没有重大偏离的投标。未实质上响应的投标文件将被拒绝，但允许投标货物在基本满足招标货物技术要求的前提下出现的微小差异。

1.4供应商必须按招标文件的要求提供相关技术参数、资料，包括采用的计量单位，并保证投标文件的正确性和真实性。投标文件全部内容应保持一致，否则可能导致不利于其投标的评定甚至被拒绝。技术和商务如有偏离均应填写偏离表。

1.5供应商应仔细阅读招标文件中的所有内容，按照招标文件要求，详细编制投标文件，所有文件资料必须是针对本次投标。不按招标文件的要求提供的投标文件可能导致被拒绝。

2、投标文件的组成

投标文件由资格文件、报价文件、商务技术文件组成。

2.1、资格文件组成

| 序号 | 内容（以下1-2项内容投标供应商必须提供，否则不能通过资格审查的，责任自负。） |
| --- | --- |
| 1 | 投标供应商的营业执照（扫描件加盖公章） |
| 2 | 符合参加政府采购活动应当具备的一般条件的承诺函（附件一） |

2.2、报价文件组成

| 序号 | 内容（★序号1-2项供应商必须提供，否则不能通过符合性审查） |
| --- | --- |
| 1 | 开标一览表（附件二） |
| 2 | 投标货物数量价格表（附件三）； |
| 享受小微企业（含监狱企业、残疾人福利性单位）价格折扣须按供应商单位性质提供以下相关的证明材料： （1）《中小企业声明函》（加盖供应商公章，格式见招标文件第四部分附件1） （2）监狱企业参加政府采购活动时，应当提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局(含新疆生产建设兵团)出具的属于监狱企业的证明文件（复印件加盖公章）。在政府采购活动中，监狱企业视同小型、微型企业，享受评审中价格扣除政策。 （3）残疾人福利性单位声明函（加盖供应商公章，格式见招标文件第四部分附件2）在政府采购活动中，残疾人福利性单位视同小型、微型企业，享受评审中价格扣除政策。 |  |

2.3、商务技术文件组成

| 序号 | 内容 |
| --- | --- |
| 资信部分（★序号1-3项供应商必须提供，否则不能通过符合性审查） |  |
| 1 | 投标函（附件四） |
| 2 | 供应商法定代表人授权书（见附件五） |
| 3 | 法定代表人诚信投标承诺书（附件六） |
| 4 | 供应商质量体系认证证书（如有则提供） |
| 5 | 供应商环境体系认证证书（如有则提供） |
| 6 | 供应商职业健康体系认证证书（如有则提供） |
| 7 | 供应商资信等级证明等（如有则提供）； |
| 8 | 供应商曾经获得的政府部门或行业协会颁发的荣誉证书（如有则提供）； |
| 9 | 供应商具有的其它相关资质证书（如有则提供） |
| 10 | 提供2021年1月1日以来同类项目业绩；（具体以评分细则中的要求为准）（附件七） |
| 11 | 商务偏离表（附件八（一））、技术偏离表（附件八（二）） |
| 12 | 供货商提供的产品数量、配置清单；（与货物数量价格表对应，不得带有价格）*；（附件九）； |
| 13 | 产品技术规格书、产品的主要技术、结构、性能、特点和质量水平的详细描述； 技术规格书中须供应商提供的参数、承诺和保证；（如果资料提供不全，可能导致对供应商不利的评定）； |
| 14 | 相关所投产品的相关检测报告、相关产品生产销售许可证；自主创新、节能、绿色环保方面认证等；（如有则提供，复印件加盖有效公章）； |
| 15 | 项目服务人员汇总表（附件十） |
| 16 | 节能环保产品声明函（附件十一，如有则提供） |
| 17 | 节能环保产品清单（附件十二，如有则提供） |
| 18 | 实施方案（含具备履行合同所必需的设备投入说明） |
| 19 | 测试验收方案 |
| 20 | 详细的培训计划 |
| 21 | 售后服务承诺：技术服务和售后服务的内容、措施、承诺，包括质保期、距采购人最近的服务网点的详细介绍，资质资格、技术力量、成立时间。 |
| 22 | 根据招标文件中的采购内容与技术要求、评标细则，需要提供的其它文件和资料。 |
| 23 | 供应商针对评分细则，编制目录索引，注明评标细则项目所在投标文件页码。 |

3、投标内容填写说明

3.1投标文件格式

投标供应商应按照第三部分第三条第2款所列出的内容及格式逐一按顺序组成投标文件。

4、投标报价

4.1、供应商应按招标文件中《开标一览表》填写投标设备总价；按照招标文件中《投标产品数量、价格表》填写投标设备数量、价格。

4.2、本次招标只允许有一个报价，有选择的报价将不予接受。

4.3、本次招标只有一次投标报价的机会，投标报价为到货并送到最终用户安装调试验收合格后的全部费用。供应商应在各自技术和商务占优势的基础上并充分考虑本项目的重要性，提供对采购人最优惠的投标报价。

4.4、投标报价应按包含以下费用。

- 产品价格

- 关税、增值税等其它税（包括产品报关、商检等），须将税费及税率单列

- 随机工具、随机易损件费（计入产品价格，单列报价清单）

- 国内运杂费（包括产品到最终用户的装货、卸车、就位费等）

- 国内运输保险费（是否保险由供应商负责）

- 安装、调试、检验及验收费（包括调试人员的食宿、交通等）

- 服务及培训费、招标代理服务费

供应商在投标报价中应充分考虑所有可能发生的费用，否则采购人将视投标总价中已包括所有费用。

供应商对在合同执行中，除上述费用及招标文件规定的由中标供应商负责的工作范围以外需要采购人协调或提供便利的工作应当在投标文件中说明。

填写报价表格时，各项费用应如实填写。

5、采购人要求分类报价是为了方便评标，但在任何情况下不限制采购人以其认为最合适的条款签订合同的权利。

6、投标文件的有效期

6.1 自投标截止时间起90天内，投标文件应保持有效。有效期短于这个规定期限的投标将被拒绝。

6.2 在特殊情况下，采购人可与供应商协商延长投标文件的有效期，这种要求和答复均应以书面形式进行。

6.3 供应商可拒绝接受延期要求而不会导致投标保证金（如有）被不予退还。同意延长有效期的供应商不能修改投标文件。

7、投标文件的编制

7.1、本项目通过“政府采购云平台（www.zcygov.cn）”实行在线投标响应（电子投标）。供应商应通过“政采云电子交易客户端”，并按照本招标文件和“政府采购云平台”的要求编制并加密投标文件。

7.2、投标供应商应当按照本章节 “投标文件组成”规定的内容及顺序在“政采云电子交易客户端”编制投标文件。其中《资格文件》和《商务技术文件》中不得出现本项目投标报价，如因投标供应商原因提前泄露投标报价，相关责任由投标供应商自负。

7.3、本文件《第六部分 投标文件格式》中有提供格式的，投标供应商参照格式进行编制（格式中要求提供相关证明材料的还需后附相关证明材料）；本文件《第六部分 投标文件格式》未提供格式的，请各投标单位自行拟定格式。

7.4、《投标文件》内容不完整、编排混乱导致《投标文件》被误读、漏读或者查找不到相关内容的，相关责任由投标供应商自负。

7.5、《投标文件》因字迹潦草或表达不清所引起的后果由投标供应商负责。

7.6、投标供应商没有按照本章节“投标文件组成”要求提供全部资料，或者没有仔细阅读招标文件，或者没有对招标文件在各方面的要求作出实质性响应，由此造成的一切后果由投标供应商自行承担。

8、投标文件的签章

8.1、《投标文件》的签章：见《第一部分    投标邀请函（投标须知前附表）》；

9.2、《投标文件》：根据招标文件要求在投标文件相应位置由投标供应商法定代表人或授权代表签字（或盖章），需要加盖投标供应商公章的采用CA电子签章。

9.3、CA电子签章操作指南详见《供应商-政府采购项目电子交易操作指南》（https://help.zcygov.cn/web/site_2/2018/12-28/2573.html）。

10、投标文件的形式

10.1、投标文件的形式：见《第一部分    投标邀请函（投标须知前附表）》；

10.2、“电子加密投标文件”：“电子加密投标文件”是指通过“政采云电子交易客户端”完成投标文件编制后生成并加密的数据电文形式的投标文件。

10.3、投标文件的份数

投标文件的份数：见《第一部分    投标邀请函（投标须知前附表）》。

11、备份投标文件

11.1 投标人在电子交易平台传输递交投标文件后，还可以在投标截止时间前直接提交或者以邮政快递方式递交备份投标文件1份，但采购人、采购机构不强制或变相强制投标人提交备份投标文件。

11.2 备份投标文件须在“政采云投标客户端”制作生成，并储存在DVD光盘或其他存储介质中。备份投标文件应当密封包装并在包装上加盖公章并注明投标项目名称，投标人名称(联合体投标的，包装物封面需注明联合体投标，并注明联合体成员各方的名称和联合协议中约定的牵头人的名称)。不符合上述制作、存储、密封规定的备份投标文件将被视为无效或者被拒绝接收。

11.3 直接提交备份投标文件的，投标人应于投标截止时间前在招标公告中载明的开标地点将备份投标文件提交给采购机构，采购机构将拒绝接受逾期送达的备份投标文件。

11.4 以邮政快递方式递交备份投标文件的，投标人应先将备份投标文件按要求密封和标记，再进行邮政快递包装后邮寄。备份投标文件须在投标截止时间之前送达招标文件第二部分投标人须知前附表规定的备份投标文件送达地点；送达时间以签收人签收时间为准。采购机构将拒绝接受逾期送达的备份投标文件。邮寄过程中，电子备份投标文件发生泄露、遗失、损坏或延期送达等情况的，由投标人自行负责。

11.5 投标人仅提交备份投标文件，没有在电子交易平台传输递交投标文件的，投标无效。

四、投标文件递交

1、投标文件的上传和递交

“投标文件”的上传、递交：见《第一部分    投标邀请函（投标须知前附表）》。

2、“电子加密投标文件”解密和异常情况处理

“电子加密投标文件”解密：见《第一部分    投标邀请函（投标须知前附表）》。

3、投标文件的补充、修改或撤回

3.1、供应商应当在投标截止时间前完成投标文件的上传、递交，并可以补充、修改或者撤回投标文件。补充或者修改投标文件的，应当先行撤回原文件，补充、修改后重新上传、递交。投标截止时间前未完成上传、递交的，视为撤回投标文件。投标截止时间后递交的投标文件，“政府采购云平台”将予以拒收。

3.2、投标截止时间后，投标供应商不得撤回、修改《投标文件》。

4、投标文件的备选方案

投标供应商不得递交任何的投标备选（替代）方案，否则其投标文件将作无效标处理。

五、开标和评标

1、开标

1.1、采购代理机构按招标文件规定的时间、地点通过“政府采购云平台”组织开标、开启投标文件，所有供应商均应当准时在线参加。投标供应商因未在线参加开标而导致投标文件无法按时解密等一切后果由供应商自己承担。

1.2、开标流程

（1）向各投标供应商发出电子加密投标文件【开始解密】通知，由供应商按招标文件规定的时间内自行进行投标文件解密。

通过“政府采购云平台”上传递交的投标文件无法按时解密，投标供应商递交了备份投标文件的，以备份投标文件为依据，否则视为投标文件撤回。通过“政府采购云平台”上传递交的投标文件已按时解密的，备份投标文件自动失效。投标人仅提交备份投标文件，没有在电子交易平台传输递交投标文件的，投标无效。

（2）投标文件解密结束，开启资格文件，进入资格审查环节，采购人或采购代理机构将对依法对投标供应商的资格进行审查，具体见本章节“投标供应商资格审查”相关规定。

（3）开启资格审查通过的投标供应商的商务技术文件进入符合性审查及商务技术评审；

（4）符合性审查、商务技术评审结束后，开启符合性审查、商务技术评审有效投标供应商的《报价文件》。由评标委员会对报价文件的符合性等进行审查核实。投标供应商在线制作投标文件时《开标一览表》中填写的金额与解密后“电子加密投标文件”中《开标一览表》填写的金额不一致的，以解密后“电子加密投标文件”中《开标一览表》填写的金额为准，投标供应商拒绝接受此调整的，按无效投标处理。

开标时，报价文件中投标报价出现前后不一致的，按照下列规定修正：

（一）投标文件中开标一览表内容与投标文件中相应内容不一致的，以开标一览表为准；

（二）大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；

（三）单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价；

（四）总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

同时出现两种以上不一致的，按照前款规定的顺序修正。修正后的报价按照《政府采购货物和服务招标投标管理办法》（财政部令第87号）第五十一条第二款的规定经投标供应商确认后产生约束力，投标供应商不确认的，其投标无效。

（5）评审结束后，公布采购结果。

特别说明：如遇“政府采购云平台”电子化开标或评审程序调整的，按调整后程序执行。

2、投标供应商资格审查

2.1、开标后，采购人或者采购代理机构应当依法对投标供应商的资格进行审查，审查各投标供应商的资格是否满足招标文件的要求。采购人或采购代理机构对投标供应商所提交的资格证明材料仅负审核的责任。如发现投标供应商所提交的资格证明材料不合法或与事实不符，采购人可取消其中标资格并追究投标供应商的法律责任。

2.2、投标供应商提交的资格证明材料无法证明其符合招标文件规定的“投标供应商资格要求”的，采购人或采购代理机构将对其作资格审查不通过处理（无效投标），并不再将其投标提交评标委员会进行后续评审。

2.3、单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商参加同一合同项下的政府采购活动的，相关投标供应商均作资格无效处理。

2.4、属于公益一类事业单位、使用事业编制且由财政拨款保障的群团组织参与本项目投标的按无效投标处理。

3、评标

3.1、评标由采购人依法组建的评标委员会负责，并独立履行下列职责：

1）审查投标文件是否符合招标文件要求，并作出评价；

2）要求投标供应商对投标文件有关事项作出解释或者澄清；

3）按照招标文件确定的评标办法对各投标供应商进行排序，推荐中标候选供应商（不超过3个）；综合得分最高的供应商推荐为中标供应商；

4）向采购人推荐综合得分第一名的供应商为中标供应商，并提交书面评审报告。如果第一名得分相同，以投标报价低的优先；投标报价也相同，以抽签随机决定。

5）向采购代理机构或者有关部门报告非法干预评标工作的行为。

3.2、评标应当遵循下列工作程序：

1）投标文件符合性审查。依据招标文件的规定，从投标文件的有效性、完整性和对招标文件的响应程度进行审查，以确定是否对招标文件的实质性要求作出响应。

2）澄清有关问题。对投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，评标委员会可以书面形式要求投标供应商作出必要的澄清、说明或者纠正。投标供应商的澄清、说明或者补正应当采用书面形式，由其授权的代表签字，并不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。

3）比较与评价。按招标文件中规定的评标方法和标准，对资格审查和符合性审查合格的投标文件进行商务和技术评估，综合比较与评价。

3.3、★投标供应商存在下列情况之一的，投标无效：

1）投标文件未按招标文件要求签署或CA电子签章的；

2）不具备招标文件中规定的资格要求的；

3）报价超过招标文件中规定的预算金额或者最高限价的；

4）供应商递交两份或两份以上内容不同的投标文件，未声明哪一份有效的；

5）对关键条文的偏离、保留或反对，例如关于付款方式、完工期、免费质保期、适用法律法规、标准、税费等其他内容；

6）存在串标或弄虚作假情况的；

7）参与本项目的不同供应商单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的；

8）供应商的资格文件或者商务技术文件中出现投标报价的；

9）投标供应商在线制作投标文件时《开标一览表》中填写的金额与解密后“电子加密投标文件”中《开标一览表》填写的金额不一致并拒绝按招标文件要求接受此调整的；

10）属于公益一类事业单位、使用事业编制且由财政拨款保障的群团组织参与本项目投标的；

11）法律、法规和招标文件规定的其他无效情形（或出现重大偏差）。

3.4 ★评标委员会发现投标文件有下列情形之一的属于重大偏差(评标委员会按少数服从多数原则认定),按照无效投标处理：

1）未按招标文件要求编制或字迹模糊、辨认不清的投标文件；

2）除3.3条款以外，出现其它明显不符合技术规格、技术标准的要求或不满足招标文件技术规格书中的主要参数的投标文件；

3）除3.3条款以外，出现投标货物数量与招标文件对比出现较大偏差或商务报价明细表计算错误，出现较大差错；

4）除3.3条款以外，出现其它不符合招标文件中规定的实质性要求的投标文件，是否为偏离实质性要求由评标委员会认定。

3.5、本次采购，如果投标供应商的投标报价均超出采购预算，本次招标做流标处理。

3.6、评标委员会对投标供应商报价文件评审时发现价格、数量有误，其投标价将按下述原则处理：

1) 任何有漏去一些小项货物或服务的投标将被视为其费用已包含在投标总价中，投标价格不予调整。

2) 任何有多报一些小项工程或货物的投标其投标价不予调整，如果该投标供应商中标，则合同价格必须为核减掉多报的一些小项工程或货物后的价格。

3）对于计算错误的其投标价不予调整，如果该投标供应商中标，如其投标价格计算错误导致多报者合同价格予以据实核减，少报者合同价格不予调整。

4）对于计算错误，多报或漏报的一些小项工程或货物、服务的仅仅为非实质性重大偏差范围内的偏离，并经过评标委员会按少数服从多数原则认定为细微偏差，评审时其投标价不予调整。

5）供应商不接受上述处理方式，将按无效投标处理。

3.7、★评标委员会认为投标供应商的报价明显低于其他通过符合性审查投标供应商的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，应当要求其在评标现场合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料；投标供应商不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标处理。

3.8、评标过程中遇到特殊情况，由评标委员会遵循公开、公正原则，采取投票方式按照少数服从多数原则决定。

3.9、实质上没有响应招标文件要求的投标将被拒绝。评标委员会不得通过询标使投标供应商修正或撤消不合要求的偏离从而使其投标成为实质上响应的投标。

3.10、评标委员会对投标文件的判定，只依据投标内容本身，不依靠开标后的任何外来证明。

3.11、评标委员会在评标中，不得改变招标文件中规定的评标标准、方法和中标条件。

3.12、评标委员会对未中标的供应商不作解释。同时根据政府采购法实施条例第四十条规定，本项目不对各投标供应商公布详细的评审情况，不公布具体评标细则中小项得分。

4、投标文件的澄清

4.1、为有利于对投标文件的比较和评议，必要时评标委员会可要求投标供应商对投标文件相关事宜进行澄清。评标委员会将通过“政府采购云平台”在线询标的形式要求投标供应商在规定的时间内作出必要的澄清、说明，供投标供应商澄清、说明时间不少于30分钟，投标供应商未在规定的时间内作出必要的澄清、说明可能导致对其不利的评定。

4.2、投标供应商的澄清、说明应当通过“政府采购云平台”在线答复形式提交，并加盖公章。投标供应商的澄清、说明不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。

5、有下列情形之一的，视为投标供应商相互串通投标：

5.1不同投标供应商的投标文件由同一单位或者个人编制；

5.2不同投标供应商委托同一单位或者个人办理投标事宜；

5.3不同投标供应商的投标文件载明的项目管理成员为同一人；

5.4不同投标供应商的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异；

5.5不同投标供应商的投标文件相互混装；

6、经评标委员会认定投标供应商进行串通投标的，评标委员会可以对相关投标供应商做出无效投标处理，并上报政府采购管理部门进行进一步处理。

7、评标原则

★投标截止时或评审过程中有效投标供应商不足三家的，不予开标或评标。

评标委员会按照招标文件的要求和条件对投标文件进行商务和技术评估，综合比较与评价。评标办法具体见本招标文件第七部分。

8、可中止电子交易活动的情形

采购过程中出现以下情形，导致电子交易平台无法正常运行，或者无法保证电子交易的公平、公正和安全时，采购组织机构可中止电子交易活动：

1）电子交易平台发生故障而无法登录访问的；

2）电子交易平台应用或数据库出现错误，不能进行正常操作的；

3）电子交易平台发现严重安全漏洞，有潜在泄密危险的；

4）病毒发作导致不能进行正常操作的；

5）其他无法保证电子交易的公平、公正和安全的情况。

出现前款规定情形，不影响采购公平、公正性的，采购组织机构可以待上述情形消除后继续组织电子交易活动；影响或可能影响采购公平、公正性的，应当重新采购。

六、授予合同

- 1、中标条件

1)投标文件基本符合招标文件要求，能够最大限度满足招标文件中规定的各项综合评价标准；

2)投标供应商有很好的执行合同的能力；

3)投标供应商能够提供质量技术、商务经济占综合优势的产品及服务；

4)中标供应商商务报价为中标价，作为中标供应商与采购人签订合同的合同价。

采购代理机构将把中标通知书授予最佳投标者，但最低报价不是中标的唯一保证。

2、中标通知

2.1、采购人依法确认中标供应商后，采购代理机构在浙江政府采购网公告中标结果，同时发出中标通知书，中标公告期限为1个工作日。

2.2、中标通知书对采购单位和中标供应商具有法律约束力。中标通知书发出后，采购人改变中标结果或者中标供应商放弃中标的，应当承担法律责任。

2.3、中标无效

1）发现中标供应商资格无效或中标供应商放弃中标或拒绝与采购人签订合同的,采购人可以按照评审报告推荐的中标候选人（由评标委员会推选2名）名单排序，确定下一候选人为中标供应商，也可以重新开展政府采购活动。

2）有《中华人民共和国政府采购法实施条例》第七十一条、第七十二条、第七十三条、第七十四条规定的违法行为之一，由政府采购监管部门依法处理。

3、签订合同

3.1、中标供应商须主动联系采购人或采购代理机构领取中标通知书。中标供应商应当在中标通知书发出之日起30日内与采购人签订合同。中标供应商未经采购人许可，在规定时间内未到采购人处与采购人签订合同，则视为拒签合同。

3.2、招标文件、中标供应商的投标文件及投标修改文件、评标过程中有关澄清文件及经双方签字的询标纪要和中标通知书均作为合同附件。

3.3、拒签合同的责任

中标供应商在规定时间内借故否认已经承诺的条件或拒签合同者，以投标违约处理，并赔偿采购人由此造成的直接经济损失；采购人重新组织招标的，所需费用由原中标供应商承担。

4、履约保证金

合同签订后五日内供应商应当以支票、汇票、本票或者金融机构、担保机构出具的保函等非现金形式提交。履约保证金的数额为政府采购合同金额的1%。鼓励和支持供应商以银行、保险公司出具的保函形式提供履约保证金。采购人不得拒收履约保函。

供应商可登录政采云平台-【金融服务】—【我的项目】—【已备案合同】以保函形式提供：1、供应商在合同列表选择需要投保的合同，点击[保函推荐]。2、在弹框里查看推荐的保函产品，供应商自行选择保函产品，点击[立即申请]。3、在弹框里填写保函申请信息。具体步骤：选择产品—填写供应商信息—选择中标项目—确认信息—等待保险/保函受理—确认保单—支付保费—成功出单。政采云金融专线400-903-9583。

5、招标代理服务费

5.1、本次招标代理服务费参照《国家计委计价格[2002]1980号》货物类标准；中标人在领取中标通知书前向招标代理机构支付35000元的招标代理服务费，招标代理服务费由中标单位支付，汇入以下帐号：

开户银行：中国工商银行股份有限公司温州中洲支行

开户名称：杭州华旗招标代理有限公司温州第三分公司

开户帐号：1203003309000063732

第四部分 政府采购政策功能相关说明

采购文件中需要落实相关政府采购政策包括采购非进口产品、节能环保、扶持中小企业、支持创新发展等。

1、本项目原则上采购本国生产的货物、工程和服务，不允许采购进口产品。除非采购人采购进口产品，已经在采购活动开始前向财政部门提出申请并获得财政部门审核同意，且在采购需求中明确规定可以采购进口产品（但如果因信息不对称等原因，仍有满足需求的国内产品要求参与采购竞争的，采购人、采购机构不会对其加以限制，仍将按照公平竞争原则实施采购）。

2、支持绿色发展

2.1采购人拟采购的产品属于品目清单范围的，采购人及其委托的采购代理机构将依据国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品、环境标志产品认证证书，对获得证书的产品实施政府优先采购或强制采购。投标人须按招标文件要求提供相关产品认证证书。▲采购人拟采购的产品属于政府强制采购的节能产品品目清单范围的，投标人未按招标文件要求提供国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品认证证书的，投标无效。

2.2 修缮、装修类项目采购建材的，采购人应将绿色建筑和绿色建材性能、指标等作为实质性条件纳入招标文件和合同。

2.3为助力打好污染防治攻坚战，推广使用绿色包装，政府采购货物、工程和服务项目中涉及商品包装和快递包装的，供应商提供产品及相关快递服务的具体包装要求要参考《商品包装政府采购需求标准（试行）》、《快递包装政府采购需求标准（试行）》。

3、支持中小企业发展

3.1中小企业，是指在中华人民共和国境内依法设立，依据国务院批准的中小企业划分标准确定的中型企业、小型企业和微型企业，但与大企业的负责人为同一人，或者与大企业存在直接控股、管理关系的除外。

符合中小企业划分标准的个体工商户，在政府采购活动中视同中小企业。

3.2在政府采购活动中，投标人提供的货物、工程或者服务符合下列情形的，享受中小企业扶持政策：

3.2.1在货物采购项目中，货物由中小企业制造，即货物由中小企业生产且使用该中小企业商号或者注册商标；

3.2.2在工程采购项目中，工程由中小企业承建，即工程施工单位为中小企业；

3.2.3在服务采购项目中，服务由中小企业承接，即提供服务的人员为中小企业依照《中华人民共和国劳动合同法》订立劳动合同的从业人员。

在货物采购项目中，投标人提供的货物既有中小企业制造货物，也有大型企业制造货物的，不享受中小企业扶持政策。

以联合体形式参加政府采购活动，联合体各方均为中小企业的，联合体视同中小企业。其中，联合体各方均为小微企业的，联合体视同小微企业。

3.3对于未预留份额专门面向中小企业的政府采购货物或服务项目，以及预留份额政府采购货物或服务项目中的非预留部分标项，对小型和微型企业的投标报价给予10%的扣除，用扣除后的价格参与评审。接受大中型企业与小微企业组成联合体或者允许大中型企业向一家或者多家小微企业分包的政府采购货物或服务项目，对于联合协议或者分包意向协议约定小微企业的合同份额占到合同总金额30%以上的，对联合体或者大中型企业的报价给予3%的扣除，用扣除后的价格参加评审。组成联合体或者接受分包的小微企业与联合体内其他企业、分包企业之间存在直接控股、管理关系的，不享受价格扣除优惠政策。

3.4符合《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）规定的条件并提供《残疾人福利性单位声明函》（附件2）的残疾人福利性单位视同小型、微型企业；

3.5符合《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库[2014]68号）规定的监狱企业并提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业证明文件的，视同为小型、微型企业。

3.6可享受中小企业扶持政策的投标人应按照招标文件格式要求提供《中小企业声明函》（附件1），投标人提供的《中小企业声明函》与实际情况不符的，不享受中小企业扶持政策。声明内容不实的，属于提供虚假材料谋取中标、成交的，依法承担法律责任。

3.3.7中小企业享受扶持政策获得政府采购合同的，小微企业不得将合同分包给大中型企业，中型企业不得将合同分包给大型企业。

4、支持创新发展

4.1 采购人优先采购被认定为首台套产品和“制造精品”的自主创新产品。

4.2 首台套产品被纳入《首台套产品推广应用指导目录》之日起2年内，以及产品核心技术高于国内领先水平，并具有明晰自主知识产权的“制造精品”产品，自认定之日起2年内视同已具备相应销售业绩，参加政府采购活动时业绩分值为满分。

5、中小企业信用融资：为支持和促进中小企业发展，进一步发挥政府采购政策功能，“政采云”平台目前提供政采贷、履约保函、预付款保函等金融服务，供应商若有融资意向，可登陆https://jinrong.zcygov.cn/finance-service/#/help查看详情。

附件1：

- 中小企业声明函（货物）

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小 企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46 号）的规定，本公司 （联合体）参加（单位名称）的（项目名称）采购活动，提 供的货物全部由符合政策要求的中小企业制造。相关企业 （含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业） 的具体情况如下：

1. （标的名称） ，属于（采购文件中明确的所属行业） 行业；制造商为（企业名称），从业人员      人，营业收入为      万元，资产总额为        万元，属于（中型企业、小 型企业、微型企业）；

2. （标的名称） ，属于（采购文件中明确的所属行业） 行业；制造商为（企业名称），从业人员    人，营业收入为    万元，资产总额为      万元，属于（中型企业、小型 企业、微型企业）；

……

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东 为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情 形。 本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依 法承担相应责任。

企业名称（盖章）：

日 期：

注：

填写要求：①“标的名称”、“采购文件中明确的所属行业”依据招标文件第一部分 投标通知(邀请)书附表中“采购标的及其对应的中小企业划分标准所属行业”的指引逐一填写，不得缺漏；②从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报；③中型企业、小型企业、微型企业等3种企业类型，结合以上数据，依据《中小企业划型标准规定》（工信部联企业〔2011〕300号）确定；④投标人提供的《中小企业声明函》与实际情况不符的或者未按以上要求填写的，中小企业声明函无效，不享受中小企业扶持政策。声明内容不实的，属于提供虚假材料谋取中标、成交的，依法承担法律责任。

附件2

- 残疾人福利性单位声明函

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕 141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加______单位的______项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

单位名称（盖章）：

日  期：

备注说明：

- 如中标，将在中标公示中将此残疾人福利性单位声明函予以公示，接受社会监督；

2、供应商提供的《残疾人福利性单位声明函》与事实不符的，依照《政府采购法》第七十七条第一款的规定追究法律责任。

第五部分 合同格式（仅供参考）

编号  ：

采购人：采购人

中标供应商：本次招标的中标供应商

双方经协商，就中标供应商向采购人提供本公司产品以及相关产品的伴随服务事宜达成以下条款：

第一条：采购商品清单及合同价格

中标供应商保证提供如下内容的合格产品：        金额单位：人民币/元

| 采购产品名称 | 型号规格和主要配置 | 数量 | 中标价 | 完工期 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

第二条：质量标准和要求

1、中标供应商保证本合同中所供应的货物质量标准按照国家标准、行业标准或制造厂家企业标准确定，上述标准不一致的，以严格的标准为准。没有国家标准、行业标准和企业标准的，按照通常标准或者符合本合同目的的特定标准确定。

2、 中标供应商所出售的货物还应符合国家和浙江省有关安全、环保、卫生之规定。

第三条：权利瑕疵担保

1、中标供应商保证对其出售的货物享有合法的权利。

2、中标供应商保证在其出售的货物上不存在任何未曾向采购人透露的担保物权，如抵押权、质押权、留置权等。

3、中标供应商保证其所出售的货物没有侵犯任何第三人的知识产权和商业秘密等权利。

4、如采购人使用该货物构成上述侵权的，则由中标供应商承担全部责任。

第四条：包装要求

1、中标供应商所出售的全部货物均应按标准保护措施进行包装，这类包装应适应于远距离运输、防潮、防震、防锈和防野蛮装卸等要求，以确保货物安全无损地运抵指定现场。

2、每一个包装箱内应附一份详细装箱单、质量证书和保修保养证书。

第五条：供货期限

中标供应商负责202  年 月  日前完成交货，202  年 月  日前调试验收合格。

第六条：供货方式

在供货期限内，中标供应商在与采购人签署合同后，保证在  个日历天内派人送货至采购人指定地点。

第七条：验收

1、本项目验收程序参照温州市财政局关于印发《温州市政府采购履约验收办法》（温财采〔2020〕6号 ）文件执行。

2、中标供应商送货至指定地点后，由采购人根据货物的技术规格要求和质量标准，对货物进行检查验收。

3、货物的数量不足或表面瑕疵，采购人应在验收时当面提出；对质量问题有异议的应在安装调试后10个工作日内提出。

4、在验收过程中发现数量不足或有质量、技术等问题，中标供应商应负责按照采购人的要求采取补足、更换或退货等处理措施，并承担由此发生的一切费用和损失。

5、采购人在中标供应商按合同规定交货和安装、调试后，无正当理由而拖延接收、验收或拒绝接收、验收的，应承担由此而造成的中标供应商直接损失。

第八条：售后服务

中标供应商承诺售后服务按照投标承诺的服务计划实施，包括培训（不少于2次全面集中培训）。

第九条：履约保证金

合同签订后五日内供应商应当以支票、汇票、本票或者金融机构、担保机构出具的保函等非现金形式提交。履约保证金的数额为政府采购合同金额的1%。鼓励和支持供应商以银行、保险公司出具的保函形式提供履约保证金。采购人不得拒收履约保函。

供应商可登录政采云平台-【金融服务】—【我的项目】—【已备案合同】以保函形式提供：1、供应商在合同列表选择需要投保的合同，点击[保函推荐]。2、在弹框里查看推荐的保函产品，供应商自行选择保函产品，点击[立即申请]。3、在弹框里填写保函申请信息。具体步骤：选择产品—填写供应商信息—选择中标项目—确认信息—等待保险/保函受理—确认保单—支付保费—成功出单。政采云金融专线400-903-9583。

第十条：货款的支付

在合同签订后5日内中标供应商应提供合同总金额1%的履约保证金（具体见第三部分第六大点第四小点）；采购人在收到供货书面清单后，支付40%预付款，在产品安装完毕最终验收合格后在财政款项拨付后15个工作日内付60%，履约保证金在质保期结束后无质量与售后服务问题15个工作日内无息退还（或保函自动失效）。

如采购人无法按上述约定期限支付对应款项的，采购人与中标供应商根据实际情况另行协商确定付款时间，中标供应商确认不因采购人延期付款的情形要求采购人承担逾期付款利息等违约责任。

第十一条：辅助服务

中标供应商应提交所提供货物的技术文件，包括相应的每一套设备的中文技术文件，例如：产品目录、图纸、操作手册、使用说明、维护手册和/或服务指南。这些文件应包装好随同货物一起发运。

中标供应商还应提供下列服务：

（1）货物的现场指导安装、调试、启动监督及技术支持；

（2）在厂家和/或项目现场就货物的指导安装、启动、运营、维护对采购人操作人员进行培训。辅助服务的费用包含在合同价中，采购人不再另行支付。

第十二条：质量保证

中标供应商应保证所供货物是全新的、未使用过的，并完全符合合同规定的质量、规格和性能的要求。中标供应商应保证其货物在正确安装、正常使用和保养条件下，在其使用寿命期内应具有满意的性能。在货物最终交付验收后不少于  年的质量保证期内，中标供应商应对由于设计、工艺或材料的缺陷而产生的故障负责。

在质量保证期内，如果货物的质量或规格与合同不符，或证实货物是有缺陷的，包括潜在的缺陷或使用不符合要求的材料等，采购人可以根据本合同第十三条规定以书面形式向中标供应商提出补救措施或索赔。

中标供应商在约定的时间内未能弥补缺陷，采购人可采取必要的补救措施，但其风险和费用将由中标供应商承担，采购人根据合同规定对中标供应商行使的其他权利不受影响。

第十三条：补救措施和索赔

1、采购人有权根据权威质量检测部门出具的检验报告向中标供应商提出索赔。

2、在质量保证期内，如果中标供应商对缺陷产品负有责任而采购人提出索赔，中标供应商应按照采购人同意的下列一种或多种方式解决索赔事宜，并且采购人可以收取中标供应商合同总价20%的违约金：

（1） 中标供应商退货并将货款退还给采购人，由此发生的一切费用和损失由中标供应商承担。

（2） 根据货物的质量状况以及采购人所遭受的损失，经过采购人及中标供应商商定降低货物的价格。

（3） 中标供应商应在接到采购人通知后七天内负责采用符合合同规定的规格、质量和性能要求的新零件、部件和设备来更换有缺陷的部分或修补缺陷部分，其费用由中标供应商负担。同时，中标供应商应在约定的质量保证期基础上相应延长修补和/或更换件的质量保证期。

3、如果在采购人发出索赔通知后十天内中标供应商未作答复，上述索赔应视为已被中标供应商接受。如果中标供应商未能在采购人发出索赔通知后十天内或采购人同意延长的期限内，按照上述规定的任何一种方法采取补救措施，采购人有权从应付货款中扣除索赔金额，如不足以弥补采购人损失的，采购人有权进一步要求中标供应商赔偿。

第十四条：履约延误

1、中标供应商应按照《合同》规定的时间、地点交货和提供服务。

2、在履行《合同》过程中，如果中标供应商可能遇到妨碍按时交货和提供服务的情况时，应及时将拖延的事实、可能拖延的期限和理由通知采购人。采购人在收到中标供应商通知后，应尽快对情况进行评价，并确定是否同意延长交货时间或延期提供服务。

3、如中标供应商无正当理由而拖延交货，经协商无效,采购人有权追究中标供应商的违约责任。延期交货违约责任按每延期一天罚款2万元处理，如果超出合同规定期限15天应不能供货，则采购人可以终止合同，并收取中标供应商合同总价20%的违约金。

第十五条：不可抗力

1、如果合同各方因不可抗力而导致合同实施延误或不能履行合同义务的话，不应该承担误期赔偿或不能履行合同义务的责任。

2、本条所述的“不可抗力”系指那些双方不可预见、不可避免、不可克服的事件，但不包括双方的违约或疏忽。这些事件包括但不限于：战争、严重火灾、洪水、台风、地震、国家政策的重大变化，以及双方商定的其他事件。

3、在不可抗力事件发生后，当事方应尽快以书面形式将不可抗力的情况和原因通知对方。合同各方应尽可能继续履行合同义务，并积极寻求采取合理的措施履行不受不可抗力影响的其他事项。合同各方应通过友好协商在合理的时间内达成进一步履行合同。

第十六条：争议的解决

在发生所供商品的质量、售后服务等问题时，采购人有权直接向中标供应商索赔，签订必要的书面处理合同。协商不能解决的，任何一方有权在合同签约地选择仲裁或诉讼的途径解决。

第十七条：违约处理

1、在采购人对中标供应商违约而采取的任何补救措施不受影响的情况下，采购人可在下列情况下向中标供应商发出书面通知书，提出终止部分或全部合同。

（1）中标供应商提供的产品质量、配置不符合国家规定和承诺的标准；

（2）中标供应商没有按承诺的时间供货、维修或提供其他服务；

（3）中标供应商没有按承诺的价格或优惠率签订合同并供货；

2、如果采购人根据上述的规定，终止了全部或部分合同，采购人可以依其认为适当的条件和方法购买与未交货物类似的货物，中标供应商应对购买类似货物所超出的那部分费用负责。但是，中标供应商应继续执行合同中未终止的部分。

第十八条：合同转让和分包

除采购人事先书面同意外，中标供应商不得转让和分包其应履行的合同义务。

第十九条：合同生效

1、如上述文件与本合同有不符之处，以有利于采购人的为准。

2、本合同经双方法定代表人或授权代表签署，采购人及中标供应商加盖印章后生效。

第二十条：合同修改

除了双方签署书面修改合同，并成为本合同不可分割的一部分之外，本合同条件不得有任何变化或修改。

第二十一条 合同附件

下列文件与本合同具有同等法律效力：

1、采购人的招标文件与招标补充文件；

2、中标供应商投标文件；

3、询标纪要和承诺书。

4、中标通知书

采购人：（印章）                     供应商：（印章）

全权代表:（签字）                    全权代表:（签字）

地址：                               地址：

电话：                               电话：

第六部分 投标文件格式

一、资格文件格式

附件一 符合参加政府采购活动应当具备的一般条件的承诺函

永嘉高级中学、杭州华旗招标代理有限公司：

我方参与永嘉高级中学智能化设备项目【招标编号：            】政府采购活动，郑重承诺：

（一）具备《中华人民共和国政府采购法》第二十二条第一款规定的条件：

1、具有独立承担民事责任的能力；

2、具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

3、具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；

4、有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

5、参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；

6、具有法律、行政法规规定的其他条件。

（二）符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定的供应商资格要求及项目特定资格要求（如有）

（三）未被信用中国（www.creditchina.gov.cn)、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单。

（四）不存在以下情况：

1、单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商参加同一合同项下的政府采购活动的；

2、为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务后再参加该采购项目的其他采购活动的。

投标人名称(电子签名)：

日期：  年  月   日

二、报价文件格式

附件二 开标一览表

供应商名称：                  招标编号：             报价单位：人民币元

| 项目名称 | 投标价 （元人民币） | 采购预算（元） |
| --- | --- | --- |
| 永嘉高级中学智能化设备 | 大写： 小写： | 见采购公告 |

供应商全称（盖章）：

日期：

★开标一览表中投标价为符合招标文件要求的标项总报价。

★不提供此表格的将视为没有实质性响应招标文件。

附件三  投标产品数量、价格表

（价格单位：元）

| 序号 | 名称 | 品牌型号规格 | 数量 | 单价 | 合价 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |
| 合计总价 |  |  |  |  |  |

说明：1、表格可延续或自行编制；

★开标一览表中投标价为符合招标文件要求的设备总价（含税、运保、安装、随机工具、随机附件等费用），同时包括设备技术服务费（含设备调试直至能够正常使用的费用）、材料费、税金、人工费、技术培训费、验收费、招标代理服务费等。

★不提供此表格的将视为没有实质性响应招标文件。

投标单位（盖章）：

日期：

三、商务技术文件格式

附件四 投标函

：

（供应商全称）授权               （授权代表名称）         （职务、职称）为授权代表，参加贵方组织的           （招标项目名称）（括号内填投标编号）招标的有关活动，并对该项目进行投标。为此：

1、提供投标须知规定的全部投标文件：

2、保证遵守招标文件中的有关规定和收费标准。

3、保证忠实地执行采购人、中标供应商双方所签的合同， 并承担合同规定的责任义务。

4、供应商已详细审查全部招标文件，包括招标文件补充文件（如果有的话）。我方完全理解并同意放弃对这方面有不明及误解的权力。如果招标文件有相互矛盾之处，我方同意按采购人的理解处理。

5、愿意向贵方提供任何与该项投标有关的数据、情况和技术资料，完全理解贵方不一定接受最低价的投标或收到的任何投标。

6、利益冲突：近三年内直至目前，我公司与本项目的采购人、采购代理机构没有任何的隶属关系。

7、我公司没有被浙江省财政厅、温州市财政局及永嘉县财政局限制参加政府采购活动。

8、本投标自开标之日起90天内有效。

9、与本投标有关的一切往来通讯请寄：

地址：

邮编：               电话：                 传真：

供应商全称（盖章）：

日期：

附件五 法定代表人授权书

（采购人名称）：

本授权委托书声明：我   （法定代表人姓名）   系   （供 应 商 名 称）  的法定代表人，现授权委托  （单 位 名 称）   的  （授权代表姓名）  为我公司法定代表人授权代表，参加贵处组织的  （招标项目名称，括号中填写项目编号）  项目投标，全权处理本次招投标活动中的一切事宜，我承认授权代表全权代表我所签署的本项目的投标文件的内容。

授权代表无转授权，特此授权

授权代表：   （签字）   性别 ：

职务：                  年龄：

详细通讯地址：                   邮政编码：

电话：                    传真：

供应商：                                      （盖章）

法定代表人：                            （签字或盖章）

授权委托日期：     年     月     日

（身份证复印件或影印件）

附件六 法定代表人诚信投标承诺书

本人以企业法定代表人的身份郑重承诺：

将遵循公开、公平、公正和诚信信用的原则参加              项目（招标编号：   ）的投标；

一、杜绝以收取管理费等形式的一切挂靠、违法转包、分包行为；并选派有丰富经验、无不良行为记录的在项目管理人员、技术人员，严格按招标文件、投标文件及合同等要求保证拟派人员的到岗率。

二、投标文件所提供的一切材料都是真实、有效、合法的。

三、不与其他投标人相互串通投标报价，不排挤其他投标人的公平竞争，不损害招标人或其他投标人的合法权益。

四、不与采购人或采购代理机构串通投标，不损害国家利益，社会公共利益或其他人的合法权益。

五、不向采购人或者评标委员会成员行贿以牟取中标。

六、不以其他人名义投标或者以其他方式弄虚作假，骗取中标。

七、不在开标后进行虚假恶意投诉。

八、我单位没有被政府机关列入失信被执行人名单、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的情形：

九、没有被各地、各级财政部门禁止参加政府采购活动，且在限制期限内：

十、参与本项目政府采购活动3年内没有重大违法记录情况。

本公司若有违反本承诺内容的行为，愿意承担法律责任，包括不限于：愿意接受相关行政主管部门作出的处罚；给采购人造成损失的，依法承担相应的赔偿责任。

法定代表人（签字或签章）：

投标供应商（盖章）

承诺书签署日期：         年  月  日

备注：★投标供应商必须提供本承诺书，不提供按无效投标处理。

附件七 2021年1月1日以来同类项目业绩清单

| 序号 | 采购 单位 | 项目 名称 | 数量 | 合同 金额 | 签约 日期 | 联系人 | 联系 电话 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

本表后附加盖有效公章的合同复印件及其他证明材料。

供应商盖章：

附件八（一）  商务偏离表

| 序 号 | 内容 | 招标文件要求 | 投标文件 对应 | 备 注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

供应商盖章：

附件八（二） 技术偏离表

| 序 号 | 内容 | 招标文件要求 | 投标文件 对应 | 备 注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

供应商盖章：

附件九 产品配置及主要技术参数

供应商名称：            招标编号：           项目名称：

| 序号 | 货物名称 | 品牌及型号 | 主要规格 | 数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

供应商盖章：

★注：货物详细配置、技术应另页描述。

附件十 供应商项目服务人员汇总表

招标项目名称：                                 招标编号：

| 姓名 | 本项目主要工作 | 年龄 | 性别 | 专业 | 专业 年限 | 职务 和职称/认证 | 到现场服务 起止时间 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

附注：1. 项目负责人、技术负责、设备材料、以及各主要专业工种负责人均应列入；

2. 以上人员社保缴纳证明在技术资信标中提供。

3、表格可以延续。

投标供应商全称（公章）：

日期：  年  月  日

附件十一 节能环保产品声明函

(如有则提供)

本公司郑重声明，根据《节能产品政府采购实施意见》（财库〔2004〕185号，不含该期清单）、《关于环境标志产品政府采购实施的意见》（财库〔2006〕90号，不含该期清单）、《关于调整优化节能产品、环境标志产品政府采购执行机制的通知》（财库〔2019〕9号）、《关于印发节能产品政府采购品目清单的通知》（财库〔2019〕19号）、《关于印发环境标志产品政府采购品目清单的通知》（财库〔2019〕18号）、《市场监管总局关于发布参与实施政府采购节能产品、环境标志产品认证机构名录的公告》（2019年第16号）的规定，本公司声明如下：

1.本公司参加（招标项目名称，招标编号）的采购活动提供的      产品已列入《节能产品政府采购品目清单》。

2.本公司参加（招标项目名称，招标编号）的采购活动提供的      产品已列入《环境标志产品政府采购品目清单》。

本公司对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应法律责任。

投标供应商（盖章）：

日期：

附件十二 节能（环保）产品清单

(如有则提供)

- 投标产品中已列入《节能产品政府采购品目清单》明细

| 制造商 | 品牌 | 产品名称、 规格型号 | 节字标志认证证书号 | 认证证书有效截止日期 | 依据的标准 | 认证机构名称 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

（2）投标产品中已列入《环境标志产品政府采购品目清单》明细

| 制造商 | 品牌 | 产品名称、 规格型号 | 中国环境标志认证证书编号 | 认证证书有效截止日期 | 依据的标准 | 认证机构名称 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

说明：1、供应商应提供所投产品具体型号，如因型号无法确认的，造成的后果由投标供应商自负。表后附所投相关产品对应的认证证书扫描件或电子证书；

2、表格可以延续。

投标供应商（盖章）：

日期：

第七部分 评标定标办法

根据《中华人民共和国政府采购法》等有关政府采购法规，结合本次所要采购货物的实际，按照公平、公正、科学、择优的原则选择中标供应商，特制定本评标办法。

- 总则

评标工作遵循公平、公正、民主、科学的原则和诚实、信誉、效率的服务原则。本着科学、严谨的态度，认真进行评标。择优选定设备的供货单位，确保货物质量、完工期，节约投资，最大限度的保护当事人权益，严格按照招标文件的商务、技术要求，对投标文件进行综合评定，提出优选方案，编写评标报告。评标委员会必须严格遵守保密规定，不得泄漏评标的有关情况，不得索贿受贿，不得接受吃请和礼品，不得参加影响公正评标的有关活动。对落标供应商，评标委员会不作任何落标解释。供应商不得以任何方式干扰招投标工作的进行，一经发现其投标文件将被拒绝。

二、评标组织

评标工作由采购人依法组建的评标委员会负责，评标委员会由采购人代表以及评标专家库中随机抽取的有关技术、经济专家共同组成。评标全过程由采购管理部门监督整个开标、评标和定标过程。

三、评标程序及评审办法

具体流程见本招标文件第三部分相关内容描述。

四、评分细则

（一）商务报价评分30分

1、以供应商有效投标价中的最低价为评标基准价，得满分30分。商务报价评分结算公式为:投标报价得分=(评标基准价／投标报价)×30%×100。

2、本项目对符合招标文件规定条件的小、微企业（或监狱企业或残疾人福利性单位）所投的价格给予10%的扣除，用扣除后的价格参与评审，如中标签订合同时以其投标价作为签订合同价。在货物采购项目中，供应商提供的货物既有中小企业制造货物，也有大型企业制造货物的，不享受本办法规定的中小企业扶持政策。因落实政府采购政策进行价格调整的，以调整后的价格计算评标基准价和投标报价。

（二）技术、服务、资信业绩综合评分70分

| 序号 | 评分内容 | 分值 | 评分标准说明 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 投标人综合情况 | 6 | 1、投标供应商具备质量管理体系认证证书、环境管理体系认证证书，每具备一个得1分，最高得2分； 2、投标供应商具备信息安全管理体系认证证书，得2分； 3、投标供应商具备职业健康安全管理体系认证证书，得2分； 注：需提供以上证书复印件加盖公章，并要求可在中国国家认证认可监督管理委员会官网认证查询系统内查询到相关证书信息提供截图证明和ISO认证证书办证公司名称必须在全国认证认可信息公共服务平台查询到相关公司信息提供截图证明，否则不得分。 |
| 2 | 投标产品符合程度 | 30 | 针对本项目招标文件内容,对投标人提供的技术规格、服务条款及商务条款响应情况与招标文件要求的满足程度进行打分，“★”的指标每负偏离一项扣2分，其余指标每负偏离一项扣1分。 注：以上技术指标如出现偏离必须在《偏离表》中完整体现。 如要求提供检测报告或相关证明材料的，应按要求内容进行提供，否则按不满足或负偏离认定。 |
| 3 | 技术方案 | 5 | 投标人针对现场勘察情况，提供确保安装质量方案，由评标专家自主评分：对现场情况及安装质量方案详尽程度（评分范围：5,4,3,2,1,0）。 |
| 5 | 项目方案与实施方案 | 3 | 项目实施方案（包括施工组织计划、货物包装运输和到货交付、进度保证措施和环境保证措施等），由评标专家自主评分。（评分范围：3,2,1,0）。 |
|  |  | 3 | 针对投标人对突发紧急事件处理能力，包含故障处置、应急保障等应急解决能力，根据投标人提供的技术方案实施能力，由评标专家自主评分（评分范围：3,2,1,0）。 |
| 6 | 投标供应商业绩 | 3 | 根据投标供应商自2021年1月1日以来（时间以合同签订时间为准）承担过的同类业绩进行评审，每个得1分，最高3分。 注：①须提供合同复印件并加盖公章，时间是以合同签订时间为准，不提供不得分。 ②根据《浙江省财政厅关于进一步加大政府采购支持中小企业力度助力扎实稳住经济的通知》贯彻落实对首台套产品、符合条件的制造精品的政府首购制度。优先推荐专精特新中小企业、创新产品参加政府采购活动。对省级以上主管部门认定的首台套产品，自纳入《省推广应用指导目录》起三年内参加政府采购活动，视同已具备相应销售业绩，业绩分为满分，须提供证明材料。 |
| 7 | 技术服务力量 | 12 | 1、项目负责人（1人）具有信息系统项目管理师证书、机电工程专业注册建造师证书、网络与信息安全工程师证书，每提供一个证书得1分，最高得3分。 2、安全总监（1人）具有中级及以上信息安全工程师证书、中级及以上网络工程师、信息系统项目管理师证书，每提供一个证书得1分，最高得3分。 3、技术总监（1人）具有系统规划与管理师证书、物联网应用工程师证书、通信工程师证书，每拥有一本证书得1分，最高得3分。 4、项目团队成员拥有电子工程高级工程师证书、CISAW(软件安全专业级）证书、硬件技术维护高级工程师的，每提供1个得1分，最高3分。 注：拥有证书人员必须为投标人本单位人员，提供证书复印件和社保证明扫描件并加盖公章，未提供则不得分； 注：1、以上拥有证书人员必须为投标人本单位人员，提供证书复印件和近3个月的任一一个月社保证明扫描件并加盖公章，未提供则不得分；2、以上提供的人员证书应由工信部（信息产业部）或其下属单位、人社部或其下属单位、中国网络安全审查技术与认证中心直接颁发，否则不得分。 |
| 8 | 培训计划的完整性、可行性、合理性 | 3 | 根据培训计划的完整性、可行性、合理性由评委打分。（评分范围：3,2,1,0）。 |
| 9 | 售后服务 | 4 | - 根据售后服务承诺的范围和完善程度(包括售后服务标准、服务人员配备、故障响应修复时间方式及保障措施) 进行综合打分。（评分范围：2,1,0）。 - 2、投标人具有五星级及以上售后服务评价体系证书认证证书复印件并加盖投标人单位公章的，得2分，未提供不得分。 |
| 10 | 功能政策 | 1 | 1.投标产品属于政府采购品目清单范围且提供国家确定的认证机构出具的处于有效期之内的节能产品认证证书或“投标产品在‘中国政府采购网’上节能产品查询截图的，每项产品得0.5分，最高得0.5分（投标产品属于节能产品政府采购品目清单中强制采购的除外）； 2.投标产品属于政府采购品目清单范围且提供国家确定的认证机构出具的处于有效期之内的环境标志产品认证证书或“投标产品在‘中国政府采购网’上环境标志产品查询截图的，每项产品得0.5分，最高得0.5分。 |

（三）说明

▲1、每个有效投标供应商综合得分=商务、技术部分得分（所有评标委员会成员打分的算术平均值）＋报价得分。

2、评标委员会推荐综合得分最高的供应商为中标供应商（如果得分相同则按投标报价从低到高顺序依次推荐为中标候选供应商；如果综合得分相同投标报价也相同，则抽签决定），并编写评审报告。