浙江工业大学

能碳管理显示系统

招 标 文 件

（线上电子招投标）

项目名称：浙江工业大学能碳管理显示系统

项目编号：QSZB-Z(H)-H25019(GK)

采 购 人：浙江工业大学

采购代理机构：浙江求是招标代理有限公司

采购计划文号：[2024]66055号

# 目  录

第一章  投标邀请

第二章  采购需求

第三章  投标人须知

第四章  评标方法和评标标准

第五章  拟签订的合同文本

第六章  投标文件格式

# 第一章  投标邀请

项目概况 浙江工业大学能碳管理显示系统招标项目的潜在投标人应在政府采购云平台（https://www.zcygov.cn）获取（下载）招标文件，并于2025年04月25日上午09:30:00（北京时间）前递交（上传）投标文件。

一、项目基本情况

项目编号：QSZB-Z(H)-H25019(GK)

项目名称：浙江工业大学能碳管理显示系统

预算金额（元）：3600000

最高限价（元）：/

采购需求：

| 名称 | 数量 | 单位 | 简要技术需求 | 是否允许采购 进口产品 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 能碳管理显示系统 | 1 | 项 | 交钥匙项目 | 否 |

备注：/

合同履约期限：自合同签订生效之日起30日内交付

本项目（是）接受联合体投标。

二、申请人的资格要求：

1.满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定；未被“信用中国”（www.creditchina.gov.cn)、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单。

2.落实政府采购政策需满足的资格要求：无

3.本项目的特定资格要求：无

三、获取招标文件

时间：2025年04月03日至2025年04月25日，上午00:00至12:00，下午12:00至23:59（北京时间，线上获取法定节假日均可，线下获取文件法定节假日除外）

地点（网址）：政府采购云平台（https://www.zcygov.cn）

方式：供应商登录政采云平台（https://www.zcygov.cn）在线申请获取采购文件（进入“项目采购”应用，在获取采购文件菜单中选择项目，申请获取采购文件）。

售价（元）：0

四、提交投标文件截止时间、开标时间和地点

提交投标文件截止时间：2025年04月25日上午09:30:00（北京时间）

投标地点（网址）：政府采购云平台（https://www.zcygov.cn）

开标时间：2025年04月25日上午09:30:00（北京时间）

开标地点（网址）：政府采购云平台（https://www.zcygov.cn）/杭州市西湖区玉古路173号中田大厦21楼求是招标会议室4

五、公告期限

自本公告发布之日起5个工作日。

六、其他补充事宜

1.《浙江省财政厅关于进一步发挥政府采购政策功能全力推动经济稳进提质的通知》（浙财采监（2022）3号）、《浙江省财政厅关于进一步促进政府采购公平竞争打造最优营商环境的通知》（浙财采监（2021）22号））、《浙江省财政厅关于进一步加大政府采购支持中小企业力度助力扎实稳住经济的通知》（浙财采监（2022）8号）已分别于2022年1月29日、2022年2月1日和2022年7月1日开始实施，此前有关规定与上述文件内容不一致的，按上述文件要求执行。

2.根据《浙江省财政厅关于进一步促进政府采购公平竞争打造最优营商环境的通知》（浙财采监（2021）22号）文件关于“健全行政裁决机制”要求，鼓励供应商在线提起询问，路径为：政采云-项目采购-询问质疑投诉-询问列表:鼓励供应商在线提起质疑，路径为：政采云-项目采购-询问质疑投诉-质疑列表。质疑供应商对在线质疑答复不满意的，可在线提起投诉，路径为：浙江政府服务网-政府采购投诉处理-在线办理。

3.供应商认为采购文件使自己的权益受到损害的，可以自获取采购文件之日或者采购公告期限届满之日（公告期限届满后获取采购文件的，以公告期限届满之日为准）起7个工作日内，对采购文件需求的以书面形式向采购人提出质疑，对其他内容的以书面形式向采购人和采购代理机构提出质疑。质疑供应商对采购人、采购代理机构的答复不满意或者采购人、采购代理机构未在规定的时间内作出答复的，可以在答复期满后十五个工作日内向同级政府采购监督管理部门投诉。质疑函范本、投诉书范本请到浙江政府采购网下载专区下载。

4.其他事项：（1）需要落实的政府采购政策：包括节约资源、保护环境、支持科技创新、促进中小企业发展等，具体详见招标文件第三章“（九）采购项目需要落实的政府采购政策”；▲（2）单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动；为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务后不得再参加该采购项目的其他采购活动。

七、对本次采购提出询问、质疑、投诉，请按以下方式联系：

1.采购人信息

名称：浙江工业大学

地址：杭州市潮王路18号

传真：/

项目联系人（询问）：尹老师

项目联系方式（询问）：0571-88320116

质疑联系人：马老师

质疑联系方式：0571-88320626

2.采购代理机构信息

名称：浙江求是招标代理有限公司

地址：杭州市西湖区玉古路173号中田大厦21楼

传真：/

项目联系人（询问）：叶鲁茂、冯增伟

项目联系方式（询问）：0571-87679349

质疑联系人：周安琪

质疑联系方式：0571-81110356

质疑邮箱：jdkh@qszb.net

3.同级政府采购监督管理部门

名称：浙江省财政厅政府采购监管处、浙江省政府采购行政裁决服务中心（杭州）

地址：杭州市上城区清泰街549号城建综合大楼11楼（快递仅限ems或顺丰）

传真：/

联系人：朱老师、王老师、匡老师

监督投诉电话：0571-87800218，0571-87227671

政策咨询：何一平、冯华，0571-87058424、87055741

若对项目采购电子交易系统操作有疑问，可登录政采云（https://www.zcygov.cn/），点击右侧咨询小采，获取采小蜜智能服务管家帮助，或拨打政采云服务热线95763获取热线服务帮助。

CA问题联系电话（人工）：汇信CA 400-888-4636；天谷CA 400-087-8198。

# 第二章  采购需求

## 一、为落实政府采购政策需满足的要求

| 序号 | 政策名称 | 内容 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 政府采购进口产品 | 不允许采购进口产品 |
| 2 | 政府强制采购节能产品 | 提供材料详见招标文件第六章“商务和技术文件” |
| 3 | 政府优先采购节能、环保产品 | 提供材料详见招标文件第六章“商务和技术文件” |
| 4 | 政府采购支持科技创新 | 提供材料详见招标文件第六章“商务和技术文件” |
| 5 | 政府采购促进中小企业发展 | 提供材料详见招标文件第六章“报价文件” 本项目属性：货物 采购标的对应的中小企业划分标准所属行业：工业 中小企业划型标准：从业人员1000人以下或营业收入40000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员300人及以上，且营业收入2000万元及以上的为中型企业；从业人员20人及以上，且营业收入300万元及以上的为小型企业；从业人员20人以下或营业收入300万元以下的为微型企业。 |
| 6 | 政府采购支持监狱企业发展 | 视同小微企业，提供材料详见招标文件第六章“报价文件”。 |
| 7 | 政府采购促进残疾人就业 | 视同小微企业，提供材料详见招标文件第六章“报价文件”。 |

## 二、采购资金的支付方式、时间、条件

| 支付方式 | 银行转账 |
| --- | --- |
| ▲支付时间及条件 | 合同生效以及具备实施条件后7个工作日内，采购人向中标人支付合同总价的40%作为预付款，合同货物送达采购人指定地点，安装调试成功并经校级验收合格且收到中标人开具的增值税专用发票后，采购人于7个工作日内向中标人支付剩余合同价款。 备注：在签订合同时，中标人明确表示无需预付款或主动要求降低预付款比例的，可降低预付款比例；联合体投标的预付款、货款均由采购人支付给联合体牵头人，联合体成员与联合体牵头人的付款方式以双方约定的为准，与采购人无涉。 |
| ▲履约保证金 | 1.比例：合同金额的1%； 2.提交方式：支票、汇票、本票或者金融机构、担保机构出具的保函等非现金形式； 3.提交时间：收到采购人发出的签订合同要约后7天内； 4.退还时间及条件：合同履约期间无违约情形的，项目经校级验收合格后浙江工业大学财务部门及时无息退还。如校级验收未通过，履约保证金不予退还。 |

## 三、服务要求（技术要求里另有注明的以技术要求为准）

| 交付时间 | 自合同签订生效之日起30日内交付 |
| --- | --- |
| 交付地点 | 采购人指定地点 |
| 质保期 | 2年（项目经校级验收合格后开始计算） |
| 服务标准、期限、效率 | 1.质量保证：最新生产的符合国家技术规格和质量标准的出厂原装合格产品； 2.如招标文件中遗漏必备的设备、配件或服务，投标人需在投标文件中指出并提出解决方案供采购人参考； 3.保证采购人产品需求的完整性，如项目实施过程中因缺少必备的设备、配件或服务导致产品无法正常运行的则中标人需补足（费用包含在投标总价中）； 4.安装调试（若需要安装调试） 4.1 安装地点：采购人指定地点； 4.2 完成时间：接到采购人通知后在规定时间内完成安装调试，如在规定时间内由于中标人原因不能完成安装调试，中标人承担由此给采购人造成的损失； 4.3 如中标人委托国内代理（或其他机构）负责安装或配合安装需在签约时指明，但中标人仍要对合同货物及其安装质量负全部责任； 4.4 安装标准：符合我国国家有关技术规范要求和技术标准，所有软件和硬件保证同时安装到位； 4.5 费用：包含在投标总价中； 4.6 投标文件中需提供项目实施方案（总体设想、实施计划、设计与安装调试及展陈施工配合协调措施、新技术/新产品/新工艺/新材料应用等）。 5.培训 5.1 中标人需对采购人的操作人员、维修人员进行培训，直至能熟练操作为止； 5.2 费用：包含在投标总价中； 5.3 投标文件中需提供相应的培训计划（包括培训流程、培训方式、培训对象、培训内容、培训日程等）。 6.售后服务 6.1 质保期内：因不能排除的故障而影响工作的情况每发生一次，其质保期相应延长90天，因货物本身缺陷造成各种故障需由中标人免费予以更换，否则采购人有权按照“违约责任”条款的约定要求中标人承担相应违约责任； 6.2 质保期外：实行有偿服务，仅收取成本费（按一定折扣的优惠价格），免人工费、差旅费； 6.3 响应时间 (1)维修响应时间：接到采购人通知24小时内响应、2日内到达采购人现场； (2)解决问题时间：一般问题在48小时内解决、重大问题或其它无法迅速解决的问题在一周内解决或提出明确的解决方案； (3)72小时内无法修复的提供解决方案（如提供备机等）。 6.4 投标文件中需提供相应的售后服务方案（包括服务机构、服务内容、服务承诺、响应时间、服务方式、人员配备、应急服务等）及随机标准附件、备品备件、易损件、零配件、专用工具等准备和保障措施； 6.5 质保期内重大活动期间提供现场保障服务每年≥3场次，重大活动前根据采购人要求安排相对固定技术人员在规定时间内进行设备检测和调试，重大活动当天安排与检测和调试相同技术人员在规定时间内到现场提供技术保障服务，所需费用包含在投标总价中。 7.与展陈施工单位（浙江嘉诺会展有限公司）配合协调，做好系统及硬件设备的调试呈现工作。 |
| 其他技术、服务要求 | 1.技术支持：质保期内外中标人均需及时提供合同货物软件的升级（硬件支持情况下）及新功能和应用的资料，费用包含在投标总价中； 2.供货时提供有关的全套技术文件（如产品说明书、参数标准、质量保证书、保修证明、操作维修保养说明、相关配套使用手册等）； 3.保证所提供的货物或与该货物有关的一切权利均不会侵犯任何第三方的知识产权； 4.对中标产品使用的安全性、有效性及可靠性承担全部责任，保证在合同验收阶段的性能检验与投标文件明确的技术指标一致； 5.工作条件：投标产品能在采购人所处的条件下正常工作，可通过现场踏勘进行了解； 6.环境要求：投标产品安装运行对环境的要求能满足采购人的现有条件，如对环境有特别要求，则在投标文件中进行明确，否则，未适应产品安装运行所要具备的环境条件的营造费用由投标人承担，可通过现场踏勘了解采购人能够提供的现有条件； 7.产品本体：产品在工作条件和环境条件具备的前提下正常运行即能达到投标文件承诺的技术指标及性能，不需要另外配置其他物品； 8.随机配送的备品备件、易损件、零配件、专用工具：与产品相关的辅助性物品，为方便采购人使用而提供的、不会影响产品本身正常运行，包括采购人要求随机配送或产品自身随机配送的物品，在投标文件中列出各种随机配送的备品备件、易损件、零配件、专用工具的规格、用途、数量、单价和总价，费用包含在投标总价中； 9.选配件及其他：为保证产品长期工作，在投标文件中列举与产品配套的选配件及其他设备的清单，具体包括选配件及其他设备的规格、用途、数量供采购人按需选购，并在今后一段时间内保持供应、价格不上涨，该项费用不包括在本次投标报价内； 10.工作范围：按国家有关标准及规范完成招标文件规定的所有工作内容，包括完成所有产品供货、履行所有规定服务、产品及服务达到招标文件规定的质量标准及使用要求等； 11.安装过程中安装服务提供方或其聘请的雇员遭受人身损害或安装服务提供方或其聘请的雇员令采购人或第三方遭受人身损害或财产损失，由此引起的一切法律责任由中标人全部承担，若采购人因此为中标人垫付任何款项，采购人有权要求中标人据实立即支付，且有权从应付中标人的价款中将上述款项自行扣除。 |
| 验收标准 | 1.验收由采购人负责实施； 2.验收依据 2.1 合同、招标文件、投标文件； 2.2 中标人提供的技术规格、经采购人认可的合同货物的有效检验文件； 2.3 中标人投标文件中提供的经采购人认可的合同货物的验收标准（符合中国有关的国家、地方、行业标准）和检测办法及相应检测手段。 3.中标人需派员在所供货物到采购人指定地点时进行到货验收，有需要时能联系产品制造商到场共同验收，若发现任何损坏及质量问题，中标人负责妥善处理直至采购人满意，由此产生的费用由中标人承担； 4.验收合格的条件 4.1 所供货物符合产品标准和招标文件及合同的要求； 4.2 在进行测试和验收过程中发现的问题已被解决并得到采购人的认可； 4.3 合同中规定的所有货物和材料均已交付； 4.4 所供货物已通过使用单位组织的验收； 4.5 所有相关的技术文件及资料均已提交并得到接受。 |
| 其他 | 提交投标文件截止时间后三个工作日内中标人需提供“《浙江省财政厅关于进一步规范政府采购秩序促进公平竞争的通知》浙财采监〔2025〕2号政策解读”中需采购人或采购代理机构复核的证明材料原件（可事先在公开官网查询、核对的除外）给采购代理机构 |

## 四、技术要求

1.需执行的国家相关标准、行业标准、地方标准或者其他标准、规范

1.1 如涉及国家标准及规范、行业标准及规范、地方标准及规范、其它标准及规范，则按最新相关标准及规范执行，上述标准及规范如有不一致，则以更严格者为准；

1.2 产品本体、零部件、配件产品质量符合中华人民共和国有关质量标准，上述标准如有不一致，则以更严格者为准。

2.需实现的功能或者目标

2.1 交钥匙项目，采购人在招标文件中未列明的所需辅材、附件、配件、线缆等后续将不再单独支付费用，招标文件未提及但完备产品运行所需的其它软硬件和改造内容均由中标人提供（费用包含在投标总价中）并提供同等维保服务；

2.2 系统设计（含深化设计）方案经采购人确认通过后方可实施，所需费用包含在投标总价中。

3.需满足的质量、安全、技术规格、物理特性等要求

| 序号 | 标的名称 | 数量 | 单位 | 要求 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 网络系统 |  |  |  |  |
| 1 | AC | 1 | 台 | 1.一体化路由器，≥8口千兆以太网口、≥1个千兆SFP光口，支持≥2个WAN口； 2.最大支持≥150个AP（不区分吸顶与面板），最大并发≥600个终端，支持双WAN、上网行为管理、智能流控、认证服务及策略随行、简单防护、VPN、云管理； 3.配置Ipsec VPN模块； 4.支持查看实时流量收发状态、在线状态、认证类型、在线时长、VLAN信息、终端信息、接入位置等信息； 5.支持OPEN、WPA-PSK/WPA2-PSK混合加密； 6.支持批量创建≥600个终端认证授权、批量导入账号及描述信息，具有首次登录后强制修改密码等账号管理运维功能； 7.支持绑定终端设备的MAC； 8.与POE交换机、吸顶AP、接入交换机兼容并统一管理。 |
| 2 | POE交换机1 | 1 | 台 | 1.千兆POE电口≥16个、千兆SFP光口≥2个； 2.工作温度：0~45℃； 3.交换性能≥192Gbps，包转发率≥40Mpps； 4.与AC、吸顶AP、接入交换机兼容并统一管理。 |
| 3 | 吸顶AP | 6 | 台 | 1.支持802.11ax协议（兼容802.11a/b/g/n/ac协议）及2.4G和5G同时工作； 2.支持2.4G 1*1条流及5G 2*2条流，2.4G最大传输速率≥287Mbps、5G最大传输速率≥1201Mbps，整机最大传输速率≥1.488Gbps； 3.千兆以太网口：≥2个； 4.支持802.3at标准的PoE供电和本地电源适配器供电； 5.AP发射功率≤20dBm（最大≤100mW）且功率可调，调节粒度1dBm、调节范围1~20dBm； 6.支持虚拟AP技术，单射频SSID数量≥16、整机≥32； 7.支持802.1x、MAC地址、PSK、Portal认证等； 8.支持AES、TKIP等加密方式； 9.支持将内网终端用于的IP扫描、端口扫描达到阈值后告警或进入动态黑名单； 10.融合有线无线双重保障； 11.支持802.11h动态频率选择、信道自动扫描； 12.支持无线带宽平均分配，不同协商速率的终端占用相等的无线信道时间； 13.支持基于STA数、信号强度、信道利用率的智能负载均衡，自动平衡各AP间的接入压力； 14.与AC、POE交换机、接入交换机兼容并统一管理。 |
| 4 | 接入交换机 | 2 | 台 | 1.≥24口千兆以太网口、≥2个千兆光口，容量≥256Gbps，包转发率≥48Mpps，支持端口状态/流量查询、端口远程重启、交换机远程重启、VLAN隔离、端口隔离、环路保护、DHCP Snooping等及一机成网管理、PoE供电与管理； 2.与AC、POE交换机、吸顶AP兼容并统一管理。 |
| 5 | 机柜1 | 3 | 台 | 规格（宽*深*高）：600*800*2000mm 1.弧形网孔门； 2.顶部LED门控照明，内置恒流电源，高品质LED芯片，无暗区、无频闪、高亮度、节能环保； 3.前门带透气孔、后门为平板； 4.带三块承板、四位风扇组、PDU电源； 5.可关闭的上部、下部多处走线通道，底部大走线孔规格可按需调整； 6.可方便拆卸的左右侧门和前后门，全方位操作、多方位察看、高效坚固的并柜连接方式； 7.可同时安装脚轮和支撑脚，最大静载≥800kg； 8.旋把门锁； 9.外壳脱脂、酸洗、防锈磷化、纯水清洗处理，静电喷塑符合环保标准； 10.优质冷轧钢板制作，框架≥1.2mm厚、方孔条≥2mm厚； 11.工作温度：-5℃~+40℃。 |
| 6 | 六类非屏蔽网络跳线 | 30 | 条 | 1.插头保护装置全透明设计，尾部高韧性长柄支撑，免高温注塑工艺； 2.多股绞合铜软导体，线规24AWG； 3.线对十字骨架隔离工艺； 4.水晶头前端分线部分较短，三叉水晶头簧片； 5.支持带宽：≥250MHz； 6.插头接插次数：≥1000次； 7.工作温度：-10℃~+60℃； 8.长度可根据需求定制。 |
| 7 | 配线架 | 2 | 个 | 1.19英寸1U标准高度安装，可拆卸式模块化设计，正面带透明标签盖和标识纸、背面有理线支架固定线缆； 2.端口数：24口满配； 3.打线方式：180度； 4.支持卡接22~24AWG实心或多股双绞线； 5.金针：镀金≥50μm； 6.支持≥250MHz带宽，满足IEEE 802.3 1000BASE-T应用； 7.插拔次数：≥1000次； 8.导线端接次数：≥250次； 9.工作温度：-40℃~+70℃。 |
| 8 | 理线器 | 3 | 个 | 1.安装方式：1U机架式安装； 2.上下各12槽位（24口）、上下各24槽位（48口）供选择； 3.板厚：≥1.2mm； 4.卡接式盖板（扣板）； 5.整体烤漆，SECC冷轧钢。 |
| 9 | PDU | 3 | 个 | 双断开关，输入10A、输出10A，线长2m，8孔位。 |
| 中控系统 |  |  |  |  |
| 10 | 智能照明 时控模块 | 1 | 套 | 1.具有定时、经纬时控、光控、消防联动及红外、雷达、光照等传感器联动功能； 2.同时具备LCD液晶显示屏和LED回路指示灯； 3.通信：CAN通讯、RS485通讯； 4.年月日模式，≥8组时间段设置； 5.天文时钟、假日模式及经纬度修正、自动/手动开关事件记录查询； 6.工作电压：AC220V 50Hz、DC12V； 7.回路输出：≥16路； 8.安装方式：35mm导轨安装。 |
| 11 | 中控编程主机 | 1 | 台 | 1.国产RISC架构双核冗余处理器； 2.≥256Mb DDR3内存、≥128Mb eFlash（内置1TB内部TF存储扩展）； 3.网口：≥4路10/100Mbps端口，可扩展无线AP/WIFI接口，支持2.4G/5.8G通讯； 4.至少满足sBUS/POE总线*1、RS485*1、CAN总线*1，支持总线供电； 5.串口：8~256路全双向RS232/RS485端口（可插卡自由扩展）； 6.红外：≥8路红外发射+内建≥1路红外学习 7.IO口：≥8路弱电继电器+≥8路IO； 8.面板自带≥10个情景模式按键，支持短按、长按和双击，可自定义功能； 9.所有通讯接口统一采用RJ45物理网线； 10.操作系统满足嵌入式Linux系统+内建Web服务器+SimPRO在线编译平台； 11.支持TCP/UDP/HTTP/Pjlink/MQTT/osc/art-net/dmx512/ModBus编程协议； 12.支持离线AI语音识别控制； 13.支持云端控制、MQTT物联网协议及接入AI音箱、阿里云等平台； 14.支持自定义API接口，可供Unity3d、C#等第三方软件和硬件接入和控制； 15.支持通过手机/平板等扫描中控生成的二维码进行应急控制； 16.支持程序本地备份和恢复，具有远程云端备份和恢复功能； 17.单台支持≥65530个Socket，支持控制≥65535台投影机及其它网络设备。 |
| 12 | RS485级联器 | 1 | 套 | RS485级联转USB、5m |
| 13 | 控制平板1 | 1 | 台 | 1.系统内存：≥8GB； 2.存储容量：≥128GB且不支持扩展； 3.屏幕 3.1 尺寸：≥11英寸且＜11.6英寸； 3.2 类型：LCD（或优于）； 3.3 分辨率：≥2800*1840； 3.4 像素密度：≥274PPI； 3.5 DCI-P3广色域，≥92%屏占比，≥10.7亿色，≥120Hz刷新率，≥1440Hz高频PWM调光。 4.支持802.11a/b/g/n/ac/ax、MIMO、VHT80、HE80； 5.支持蓝牙5.1模块； 6.支持GPS/AGPS/Glonass/北斗/伽利略/QZSS； 7.感应器：环境光传感器、霍尔传感器、陀螺仪、指南针、重力传感器； 8.支持多屏协同、平行视界、智慧多窗； 9.内置六声道扬声器、四颗麦克风； 10.双摄像头 10.1 前置：≥800万像素，f/2.2光圈，固定焦距，最大可支持4608*3456像素照片分辨率、1920*1080像素摄像分辨率； 10.2 后置：≥1300万像素，f/1.8+f/2.2光圈，自动对焦，支持闪光灯、相位对焦，最大可支持4208*3120像素照片分辨率、3840*2160像素摄像分辨率。 11.支持MP3、MP4、JPEG、GIF、BMP、TXT等格式； 12.USB Type-C接口； 13.电池 13.1 类型：锂聚合物电池； 13.2 容量：≥7250mAh； 13.3 续航时间：≥11小时视频播放。 14.电源适配器：支持40W有线快充。 |
| 14 | 强电控制单元 | 5 | 台 | 1.强电控制器，每路峰值50A电流，平均控制电流24A，带手动机械按键、安全开关，支持开关状态检测、磁保持，带XZCAN总线接口及温度和电流保护； 2.前面板有≥0.96寸OLED屏幕，可自定义Logo。 |
| 15 | 信号控制单元 | 3 | 台 | 1.≥16路电脑控制端口带反馈、≥16路开关量输入通道、≥16路串口控制通道带反馈、≥16路红外控制通道带反馈、≥16路电流检测端口，控制距离均≥300m； 2.≥60组红外学习通道； 3.内置时序≥64K储存； 4.独立的硬件看门狗，死机自恢复； 5.内置XZCAN总线接口、串口接口、网络接口； 6.前面板有≥0.96寸OLED屏幕，可自定义Logo。 |
| 16 | 开关控制点位 | 36 | 个 | 带开机、关机、强制关机、反馈、重启 |
| 17 | 带定时可受控 电源管理器 | 2 | 台 | 1.≥8路万用插座继电器受控； 2.继电器受控输出最大承受单路功率/总功率（无功功率）：≥2000W/≥6000W； 3.输出电源插座：最大可承受13A电流，标准万用插座； 4.支持顺序开启逆序关闭、PASS键可全通道同时打开、COM口接入中控控制（指令控制）或自带软件控制、自由通道关闭、级联叠机、中控外控、过流保护、面板通道独立关闭； 5.每路开关间隔时间/定时时间：默认1s； 6.输出继电器触点电流：30A 277VAC； 7.电路板：双面纤维板，主电源走线二次加厚加粗处理； 8.供电：内置方牛变压器，适用电压AC200~260V 50~60Hz； 9.主电缆线：3*4平方电缆线，总长度1.5m，配电源输入插头； 10.开启类型：按键式轻触开关； 11.具有单路独立开关功能，支持面板独立控制； 12.液晶电压表显示电压； 13.外接控制开关接口：RS232、COM口； 14.自带指令代码与控制软件，支持中控控制，ID0~255； 15.断路器火线控制过流保护（32A短路保护）。 |
| 18 | UPS主机 | 1 | 台 | 1.机架式单进单出10kVA/10kW，≥2.7英寸非触摸屏LCD/LED显示，可在线维修主机，具有自老化功能； 2.输入电压176~280V（单相），输入功率因数0.999（100%非线性负载），输入电流谐波成份2.7%（100%非线性负载），输出稳压精度-0.3%，输出波形失真度0.6%（正常工作、额定阻性负载）、0.8%（电池逆变工作、额定阻性负载），输出有功功率10（额定容量10kVA），系统效率95.3%（100%阻性负载）； 3.过载能力（逆变模式）：110%、10分钟时后切旁路为130%、1分钟后切旁路为150%、30秒后切旁路等待1分钟后关机； 4.内置独立的电池充电器且充电电流≥5A。 |
| 19 | UPS电池 | 16 | 个 | 1.12V 100AH免维护铅酸蓄电池，外观无变形、无漏液、正负极端子有明显标志，密封反应效率≥98%； 2.防漏酸报警设计，具备防漏酸报警电池托盘。 |
| 20 | UPS电池柜 | 1 | 个 | 与UPS电池配套，含空开、连接线。 |
| 21 | 显示器 （强制节能） | 1 | 台 | 1.≥21.5英寸； 2.物理分辨率：≥1920*1080@60Hz； 3.背光源类型：E-LED； 4.亮度：≥350cd/m²； 5.可视角：≥178°/178°； 6.色深度：≥8bit； 7.对比度：≥2500:1； 8.响应时间：≤5ms； 9.刷新率：≥60Hz； 10.色域：≥72%； 11.接口（最低要求）：HDMI 1.4*1、VGA*1、BNC IN（CVBS信号）*1、AUDIO IN*1、Speaker（8Ω 2W）*2、USB2.0（支持程序升级及USB播放）*1； 12.功耗：≤24W； 13.待机功耗：≤0.5W； 14.工作温度：0~40℃； 15.含无线键鼠。 |
| 22 | 中控软件 | 1 | 套 | 1.定制开发； 2.集中管理和控制展厅内各类设备，具有设备控制、多媒体管理、场景模式切换、互动控制和自动化调度等功能； 3.通过集成多种通信协议（如TCP/IP、RS232、DMX512等）兼容不同品牌和类型的设备，实现对灯光、音响、屏幕、投影机等设备的远程控制与调节； 4.可通过直观的图形界面或移动设备、语音助手等交互方式进行操作并可根据时间或事件自动执行任务（如定时开关设备或播放特定内容）； 5.具有高度集成性、用户友好性、可扩展性和安全性，支持远程监控与维护。 |
| 23 | 感应雷达 | 1 | 台 | 1.测量半径：≥30m； 2.角度范围：≥270°； 3.角分辨率：0.08°（或优于）； 4.精度：±30mm（或优于）； 5.防护等级：IP67（或优于）。 |
| 监控系统 |  |  |  |  |
| 24 | 400万像素半球 | 8 | 个 | 1.最大图像尺寸：≥2560*1440； 2.图像设置：饱和度、亮度、对比度、锐度、AGC、白平衡通过客户端或浏览器可调； 3.日夜转换模式：白天、夜晚、自动、定时切换； 4.图像增强：背光补偿、强光抑制、3D数字降噪接口； 5.网络：≥1个RJ45 10/100M自适应以太网口； 6.音频：1个内置麦克风； 7.日夜切换模式：ICR红外滤片式； 8.调节角度：水平0~360°、垂直0~75°、旋转0~360°； 9.镜头焦距及视场角 9.1 2.8mm：水平视场角≥97°、垂直视场角≥52.3°、对角视场角≥114.3°； 9.2 4mm：水平视场角≥78.8°、垂直视场角≥40.5°、对角视场角≥93.9°； 9.3 6mm：水平视场角≥49.1°、垂直视场角≥26.3°、对角视场角≥57.2°； 9.4 8mm：水平视场角≥37.5°、垂直视场角≥20.7°、对角视场角≥43.3°。 10.镜头接口：M12； 11.固定光圈，最大光圈数f/1.6； 12.红外灯补光，波长范围850nm，补光距离≥30m。 |
| 25 | 硬盘录像机 | 1 | 台 | 1.硬盘管理盘位≥4个SATA接口，单盘容量≥10TB； 2.录像/抓图模式：定时录像、事件录像、移动侦测录像、报警录像、动测或报警录像、动测且报警录像； 3.回放模式：即时回放、常规回放、事件回放、标签回放、智能回放、外部文件回放、日志回放； 4.备份模式：常规备份、事件备份、录像剪辑备份； 5.网络管理：报警输入≥8、报警输出≥4； 6.1.5U机箱； 7.同步回放：≥8。 |
| 26 | 硬盘 | 2 | 块 | 1.容量：≥4TB； 2.接口类型：SATA3.0； 3.接口速率：≥210MB/s； 4.缓存：≥256MB； 5.盘体规格：3.5英寸； 6.转速：7200转/分钟。 |
| 27 | 监视器 （强制节能） | 1 | 台 | 1.显示尺寸：≥21.5英寸； 2.物理分辨率：≥1920*1080@60Hz； 3.背光源类型：E-LED； 4.亮度：≥250cd/m²。 |
| 28 | POE交换机2 | 1 | 台 | 同序号2 |
| 参观讲解设备 |  |  |  |  |
| 29 | AR实时翻译眼镜 | 3 | 副 | 1.CPU：四核； 2.光学单元：双目单绿Micro LED屏； 3.分辨率：≥640*480； 4.显示视角（FoV）：≥30°； 5.操作系统：≥Android 9.0； 6.显示亮度：最高≥2000nit； 7.物理按键：电源键、功能键、返回键； 8.无线通信WiFi 2.4/5G+蓝牙 5.0； 9.麦克风：4麦阵列； 10.交互方式：触控控制/手机蓝牙控制。 |
| 30 | 一对二十 无线讲解器 | 1 | 套 | 1.无线领夹式主讲发射机、二十个无线耳挂接收器； 2.电池类型：锂电池； 3.可通话距离：≥150m； 4.含充电收纳一体箱。 |
| 31 | 机器人讲解员 | 1 | 套 | 1.足式驱动人形机器人，身高与自然人类似（高度≥1500mm）、重量55~60kg； 2.红色LED阵列，笑脸表情； 3.外壳：表面喷漆加UV紫外线光漆加硬工艺； 4.语音识别：6麦阵列方案； 5.传感器：超声波≥1个、红外≥5个、人体检测≥1个； 6.摄像头：像素≥800万，FOV≥120°； 7.具备急停按键，即用即停； 8.激光扫描距离：≥40m； 9.无线路由：配置支持802.11.b/g/n协议的无线网卡（无线双频2.4G/5G）； 10.续航时间：≥10小时； 11.显示器：≤21.5寸； 12.硬件模块化设计，控制箱方便整体拆卸，电路板即插即用； 13.越障高度：≥1.5cm。 |
| 32 | 机器人程序二次开发 | 1 | 套 | 1.开发目标 1.1 功能扩展：增加新的讲解内容、互动方式或服务功能； 1.2 性能优化：提升语音识别、导航精度、响应速度等； 1.3 根据展厅主题、展品特点或用户群体定制专属的讲解逻辑和交互体验。 2.开发内容 2.1 语音交互模块：优化语音识别（ASR）和语音合成（TTS）引擎，支持多语言、方言或特定领域的术语； 2.2 增加语音指令集，支持更多交互场景（如问答、导览、知识查询）； 2.3 导航与避障：改进SLAM（同步定位与地图构建）算法以适应复杂展厅环境； 2.4 增加动态避障功能； 2.5 开发后台管理系统方便展厅管理员更新讲解内容、调整路线或设置互动问题； 2.6 支持多媒体内容（如图片、视频、模型）的集成与展示； 2.7 提供数据分析报告，帮助展厅优化展品布局和讲解策略。 |
| 学校和学院的介绍展示系统 |  |  |  |  |
| 33 | 55寸液晶 拼接屏1 | 6 | 单元 | 1.A+级液晶面板； 2.亮度：≥500cd/m²； 3.拼缝：≤1.7mm； 4.单块分辨率：≥1920*1080； 5.≥1路HDMI 接口、≥1路DVI接口，支持1080P，≥1路USB接口实现软件升级； 6.RS-232输出A/B（RJ45接口）、RS-232输入（RJ45接口）； 7.电源船形开关，双通双断，内嵌3A保险； 8.D形交流电源接口，输入电压AC110~220V。 |
| 34 | 55寸前维护 液压支架1 | 6 | 单元 | ≥2.5mm厚钣金材质，含挂钩厚度≥105mm。 |
| 35 | 红外触摸框 1*6单元 | 1 | 套 | 1.定制； 2.插值分辨率：≥32768*32768； 3.触摸精度：2mm（或优于）； 4.扫描速度：50scans/s（或优于）； 5.触摸寿命：≥8000万次/点； 6.工作功率：＜1W； 7.工作电压：DC5V； 8.供电方式：USB； 9.接口协议：TUIO、SDK二次开发。 |
| 36 | 多屏宝1 | 1 | 台 | 1.六屏宝； 2.输入接口：DP或HDMI； 3.输出接口：≥6路HDMI； 4.分辨率 4.1 横屏点对点拼接：1*2最大支持≥3840*1200@60Hz、1*3最大支持≥5760*1200@60Hz、1*4最大支持≥7680*1200@60Hz、2*2最大支持≥3840*2400@60Hz； 4.2 竖屏点对点拼接：2*1最大支持≥1920*2400@60Hz、3*1最大支持≥1920*3600@60Hz、4*1最大支持≥1920*4320@60Hz。 5.输入接口：≥1个DP接口（与HDMI复用）、≥1个HDMI接口（与DP复用）； 6.输出接口： ≥3个HDMI、≥1个3.5mm音频； 7.电源：DC12V 3A。 |
| 37 | 工控主机1 | 1 | 台 | 最低要求：海光3350处理器、8G内存、256G SSD、12G独显（显存位宽192Bit）、650W电源、统信操作系统 |
| 38 | 带蓝牙定阻 功放1 | 1 | 台 | 1.无线手机蓝牙连接、U盘MP3播放、≥1路单声道话筒输入、≥2组立体声音频输入、≥1组MP3/FM合并输入、≥1组立体声音频输出； 2.各通道均有独立音量控制，高音和低音独立音调控制输出方式为4~16Ω立体声输出，输出功率2*200W。 |
| 39 | 同轴吸顶音箱1 | 2 | 台 | 最低要求：低音1*5.5"复合纸盆PP胶边、高音1*1"（45mm）丝膜软高音头，额定功率20W、峰值功率40W，覆盖角度150°*150°（V@-6dB），灵敏度89dB/1W/1M，喇叭阻抗8Ω，输入电压70~100V，频率响应65Hz~20kHz。 |
| 40 | 互动展示程序1 | 1 | 套 | 1.交互系统，触控切换展示学院简介、领导关怀、师资队伍、最新成果； 2.系统UI界面设计及交互程序开发：含3级以内菜单、16个以内小按钮、16个以内播放弹窗互动界面平面设计、系统分析逻辑结构搭建&框架布署、核心程序代码编译、分层链接程序编译、分级嵌入模块编译、代码封装、软件Bug调试、压力测试、程序最终打包。 |
| 序厅开合屏展示系统 |  |  |  |  |
| 41 | LED显示屏1 | 11.47 | ㎡ | 1.规格：（0.96+0.96+1.28+1.28）*2.24m+4.48*0.32m； 2.像素点间距：≤1.5mm； 3.整屏平整度≤0.04mm、模组平整度≤0.03mm、拼接缝≤0.03mm； 4.亮度≥600cd/m²，亮度均匀性≥99%； 5.色温：1000~18000K； 6.刷新率≥3840Hz，对比度≥8700:1； 7.像素失控率：＜0.01%； 8.发光点中心偏距＜0.8%，反光率≤1%，衰减率≤10%； 9.画面延时：≤500ns； 10.1m范围内测试4个位置（前后左右）：噪音＜1.5dB、信噪比≥47dB； 11.峰值功耗≤260W/m²，平均功耗≤110W/m²； 12.漏电流：≤0.5mA； 13.机械强度≥30Mpa，抗拉强度≥230Mpa，屈服强度≥170Mpa； 14.防信号、防电力远程窃密； 15.配套控制接收卡； 16.配套电源：额定输入电压200~240VAC，输入频率47~63Hz，工作温度-40℃~+70℃； 17.模组配套连接线缆：含连接电源线、网线、接卡线、排线、高清线、DP转接头、miniDP转接头、DP转高清线、高清信号放大器等； 18.箱体：≥1.2cm厚SPCC冷轧钢板制作，酸洗磷化、高温烘干、静电喷涂、高温烤塑处理。 |
| 42 | 框架结构1 | 12 | ㎡ | 1.钢架构件（含接合板）采用Q235B钢制作； 2.手工焊连接用E43系列焊条、自动焊连接用H08系列焊条； 3.抗震≥7级、抗风≥8级； 4.不锈钢包边。 |
| 43 | 视频处理器1 | 1 | 台 | 1.标准19英寸金属结构机箱，后挂耳结构，上盖无螺钉安装，外壳防护等级符合IP20要求，纯硬件FPGA架构设计； 2.输入接口：≥1路HDMI 2.0+LOOP、≥2路HDMI 1.3、≥1路USB 3.0、≥1路3G-SDI（IN+LOOP），最大支持4096*2160@60Hz信号输入； 3.视频输出支持≥12个千兆网口、≥2路10G-OPT光口，最大带载≥780万像素，最宽≥10240像素、最高≥8192像素； 4.音频输入支持视频口伴随音频输入及独立输入模式，音频输出支持网口扩展输出及3.5mm独立音频口输出； 5.具有输入源备份功能，主源丢失下无需人为操作可自动切换至备源显示，切换过程无黑屏； 6.最大支持144Hz高帧率输入输出，输出具有插帧、抽帧、倍频（2倍频、3倍频、4倍频）功能，可将30Hz信号倍频至120Hz输出； 7.最大支持≥6个2K图层或≥1个4K图层+≥2个2K图层，全部图层大小和位置可单独调节，4K接口输入2K图层按2K图层计算图层资源； 8.支持通过上位机软件实现对显示屏的连接、控制，包括输入源切换、窗口位置及大小调节、分辨率自定义等；软件端支持可视化呈现设备各接口实时状态，包括视频输入状态及分辨率、网口带载利用率、接屏体温度、电压、误码率、通讯状态等的检测； 9.具有U盘即插即播功能，最大支持4K级（3840*2160@60fps）图片和视频的流畅播放，播放列表切换效果支持自定义编排，最多支持≥20种图片切换特效； 10.功能按键及丝印信息采用全中文提示，无需粘贴额外的标签纸加以区分； 11.支持标准模式和专业模式满足不同角色对显示屏的分权管理； 12.支持微信小程序快捷控制，包括亮度调节、输出画质调节、待机模式、画面冻结、场景切换、U盘播放等； 13.支持平板对控制器进行快捷控制，包括亮度调节、图层布局调节、画面冻结、黑屏、场景切换、音量大小等； 14.支持创建多个设备还原点，将当前设备的配屏、场景、输出等参数存储为还原点，系统工作异常时可根据还原点一键快速还原； 15.支持控制设备白名单，可通过MAC地址限制控制设备，非白名单内设备无法控制设备、不允许对设备进行操作； 16.MTBF≥150000小时，MTTR平均修复小于10分钟可用度＞99%，整机寿命≥150000小时； 17.上电即可正常工作，无需做任何其它设置。 |
| 44 | 旋转轨道 | 1 | 套 | 1.散齿旋转结构，工业旋转轴承、地面旋转导向轴、地面导向轮； 2.伺服电机控制器、驱动器，减速机400W（60法兰），额定扭矩2.3N·m，永磁式，额定转速3000rpm； 3.内置FIR滤波器及多组陷波滤波器，可自动辨识并抑制机械振动； 4.内置扰动转矩观测器； 5.具有多种控制模式供选择，位置控制、速度控制、转矩控制，可切换各种控制模式； 6.位置脉冲输入频率≥4MHz，支持脉冲+方向、正交脉冲、双脉冲等多种位置指令方式； 7.具有过压、欠压、超速、过载、位置偏差过大、编码器错误等保护功能； 8.支持标准RS485、标准CAN总线及MODBUS-RTU协议、CANopen协议； 9.轨道和滑块为国际标准铝合金材质，精密模具成型，表面本色阳极氧化处理或发黑电镀特殊处理，高周波热处理镀铬导向轴，硬度hrc62±2表面镀铬； 10.运行噪音≤45db，表面无毛刺，定位精度≥±0.05mm； 11.支持6轴电机独立控制； 12.LED显示屏可通过中控系统点对点、分组、全组控制； 13.通过高精度传感器实时测量滑轨屏当前实时位置，数据更新速度＜200ms、位置测量精度±1mm； 14.移动末端设有防撞传感器、高精度限位开关等防撞系统，感应间距≤2mm； 15.启动和停止均有缓冲程序； 16.支持展厅中控DMS智能指令集，可以一条指令控制单路或任意多路电机，可同时控制或相互不干扰独立控制； 17.支持自编程位置数据、根据数据接口自行开发互动程序、多电机联动自动内部计算； 18.无需人工管理，定时开关机、同步时间、立即关机、重启、网络唤醒任意终端； 19.开机自动播出，无需重新进行配置； 20.支持现行所有IP网络。 |
| 45 | 工控主机2 | 1 | 台 | 同序号37 |
| 46 | 数模合并功放1 | 1 | 台 | 1.≥3.1声道全数字平衡输出； 2.麦克风输入端独立设有压限设计，≥4级反馈抑制； 3.音乐≥10段PEQ，麦克风双路独立≥15段PEQ，外加高低通调节； 4.效果输入通道回声混响独立设有高低通，具有≥3段参量均衡等功能； 5.主输出通道分别设≥5段参量均衡，高低通，具有输入选择及混合比例、极性、增益、压限、静音功能； 6.中置输出通道分别设≥5段参量均衡，高低通，具有输入选择及混合比例、极性、增益、压限、静音功能； 7.低音输出通道分别设≥5段参量均衡，高低通，具有输入选择及混合比例、极性、增益、压限、静音功能； 8.采用专用高性能数字DSP效果芯片，≥48kHz采样频率/24-bit A/D及D/A转换； 9.配有专业PC设备管理控制软件，提供USB接口可连接电脑； 10.≥13组系统记忆功能，含≥6种预置、≥6种自编、≥1组热舞，开机状态为最后一次机器保存数据； 11.具有2级设备锁定功能，可根据使用需要自行设定设备锁定级别； 12.音乐立体声，±7级高保真升降变调； 13.具有USB和蓝牙音乐播放功能，适配各种音乐输入源：VOD、DVD、BLT、USB、OPT； 14.支持红外接收及RS232中控接口，可对接第三方控制系统； 15.输出功率：主输出（左/右）500W 8Ω 16.信噪比：麦克风＞75dB 1kHz 0dB、输入音乐＞85dB； 17.失真度：麦克风＜0.3% 1kHz 0dB、输入音乐＜0.2%； 18.灵敏度：麦克风100mV（或优于）、音乐VOD500mV（或优于）&DOD500mV（或优于）； 19.输入阻抗（Ω）：麦克风（不平衡）12K（或优于）、音乐（不平衡）47K（或优于）； 20.频率响应：20Hz~20kHz（±0.5dB,1kHz），具有啸叫抑制功能； 21.通道分离度：70dB/1kHz（或优于）； 22.专业模式 22.1 麦克风：PEQ+高低通+反馈抑制+压缩； 22.2 音乐：PEQ+升降调； 22.3 效果：PEQ+独立高低通。 |
| 47 | 二分频同轴式 天花音箱1 | 4 | 台 | 最低要求：定压/定阻，内置70/100V变压器，6.5寸低音、0.75寸高音，连续功率150W，灵敏度89dB，频响75Hz~20kHz，含安装支架。 |
| 48 | 互动展示程序2 | 1 | 套 | 互动程序开发，通过中控控制影片（甲供）播放及开合屏打开。 |
| 海上能源岛沉浸式体验展示系统 |  |  |  |  |
| 49 | 弧形软膜全彩LED显示屏1 （核心产品） | 32.2 | ㎡ | 1.规格：11.84*2.72m； 2.像素点间距：≤1.8mm； 3.整屏平整度≤0.04mm、模组平整度≤0.03mm、拼接缝≤0.03mm； 4.亮度≥600cd/m²，像素失控率＜0.01%； 5.横向装配弯曲角度：外弧≥135°、内弧≥120°； 6.竖向装配弯曲角度：内/外弧均≥170°； 7.色温：1000~18000K； 8.刷新率≥3840Hz，对比度≥7000:1； 9.发光点中心偏距＜0.8%，反光率≤1%，衰减率≤10%； 10.画面延时：≤500ns； 11.1m范围内测试4个位置（前后左右）：噪音＜1.5dB、信噪比≥47dB； 12.峰值功耗≤430W/m²，平均功耗≤130W/m²； 13.漏电流：≤0.5mA； 14.机械强度≥30Mpa，抗拉强度≥230Mpa，屈服强度≥170Mpa； 15.防信号、防电力远程窃密； 16.配套控制接收卡； 17.配套电源：额定输入电压200~240VAC，输入频率47~63Hz，工作温度-40℃~+70℃； 18.模组配套连接线缆：含连接电源线、网线、接卡线、排线、高清线、DP转接头、miniDP转接头、DP转高清线、高清信号放大器等； 19.箱体：≥1.2cm厚SPCC冷轧钢板制作，酸洗磷化、高温烘干、静电喷涂、高温烤塑处理。 |
| 50 | 弧形框架结构1 | 32.2 | ㎡ | 1.钢架构件（含接合板）采用Q235B钢制作； 2.手工焊连接用E43系列焊条、自动焊连接用H08系列焊条； 3.抗震≥7级、抗风≥8级； 4.不锈钢包边。 |
| 51 | 视频处理器2 | 1 | 台 | 1.单台具备≥24路千兆网口输出，带载能力≥1560万像素，最宽≥16384像素、最高≥8192像素，网口带载没有矩形带载限制，支持自由走线； 2.集视频处理、视频控制及LED屏体配置等功能于一体，具备多种类视频信号接收、4K*2K@60Hz图像处理和发送能力； 3.视频输入接口（最低要求）：1路HDMI 2.0、1路DP 1.2、4路HDMI 1.3、1路3G-SDI+LOOP； 4.支持HDR输出； 5.支持≥3种画面缩放模式，包括点对点模式、全屏缩放、自定义缩放，画面可无极缩放； 6.支持对LED显示屏输出画面的画质调节，包括但不限于亮度、饱和度、对比度等； 7.支持多窗口显示，≥6窗口任意布局，至少包含2路4K窗口+4路2K窗口； 8.具有OSD字幕功能，字幕颜色、内容可通过软件自定义编辑； 9.支持高位深信号输入源输入，最高支持12bit信号输入； 10.具有音频功能，输入接口支持音频伴随输入、输出音频支持随信号切换而切换； 11.具有场景预设功能，可创建≥10个用户场景作为模板保存并直接调用； 12.支持对输入信号进行分辨率自定义，最大支持4096*2160@60信号输入并向下兼容4K*1K、2K等； 13.前面板配备LCD显示模块可直接观察各接口通讯状态、设备型号、IP地址、屏幕大小及信号源状态等信息； 14.支持选择输入源作为同步信号； 15.支持配合多功能卡实现对屏体电源的手动控制、自动控制、及软件控制。 |
| 52 | 多媒体服务器 | 1 | 台 | 1.19英寸标准机架安装，金属结构机箱，外壳防护等级符合IP20要求； 2.X86嵌入式系统架构，内存≥16G、硬盘≥250G SSD； 3.≥1路MIC IN、≥1路Line IN、≥1路Line OUT音频接口，支持接口扩展； 4.≥3路DP独立输出，≥2路接口拼接同步显示，单路输出≥4096*2160@60Hz，拼接带载分辨率≥8192*2160@60Hz； 5.支持接口虚拟放大缩小及输出接口标记、定位输出接口位置； 6.支持通过平板或手机端控制软件对多媒体服务器进行播放、暂停、停止、节目切换、音量调节、黑屏等操作； 7.支持3D视频源播放输出，分辨率≥3840*1080@60Hz； 8.支持多画面同时播放时按主计时媒体进行跳转； 9.支持预编辑输出，可在预览编辑完成后再进行媒体素材的一键输出播放，具有切换特效及抠像功能； 10.支持多种媒体类型（包括但不限于图片、音频、视频、PPT、NDI媒体、采集设备、网站、流媒体、播放合集等）及多个不同规格素材同步播出； 11.支持输出画面拆分重组及输出任意角度旋转； 12.支持对节目中任意一个媒体按区域进行画质调节、裁剪、遮罩； 13.支持将多个音频媒体的声音从多个音频通道输出及音量大小的调节。 |
| 53 | LED显示屏 专用配电柜1 | 1 | 台 | 规格（高*宽*厚）：700*500*200mm 1.室内环境挂墙固定安装； 2.手动控制方式：屏体一键启停； 3.远程控制方式：多功能卡电脑控制； 4.通讯方式：网口、RS-232； 5.供电方式：三相380V，三相五线制； 6.输入电压：交流380V； 7.输入频率：50/60Hz； 8.输出接线方式：单相220V，3线输出，L、N、PE（火、零、地）； 9.输出≥12路； 10.输出电压：交流220V； 11.单路输出功率：每路3.3kW（MAX），均匀接入显示屏； 12.传感器：电流电压表、温湿度传感器、烟雾传感器、亮度； 13.防雷：浪涌保护器； 14.防护等级：IP43（或优于）； 15.输入电缆：YJV4*16+1*10mm²，国标铜线； 16.输出电缆：3*2.5mm²，国标铜线12组。 |
| 54 | 数模合并功放2 | 1 | 台 | 同序号46 |
| 55 | 二分频同轴式 天花音箱2 | 6 | 台 | 同序号47 |
| 56 | 海陆协同沉浸式体验演示设备 | 1 | 套 | 1.3台风机：电机转速≥1300r/min、额定功率≥100w、档位≥4挡，与整体场景产生联动、关联音视频内容播放； 2.墙面动感灯带：宽30mm，颜色变换种类≥4种，与整体场景产生联动、关联音视频内容播放。 |
| 57 | 激光投影机 | 4 | 台 | 1.芯片尺寸：0.8英寸（或优于）； 2.宽高比：≥16:10； 3.显示方式：DLP芯片*1； 4.物理分辨率：≥1920*1200； 5.亮度 5.1 ISO 21118：≥6500lm； 5.2 中心：≥6750lm。 6.动态对比度：≥5000000:1； 7.静态对比度（标准镜头）：≥1500:1； 8.JBMA均匀度：≥90%； 9.光源：SLPL激光二级管光源，高亮度下≥20000小时、节能模式下≥25000小时； 10.投射比：1.2~1.56:1（或优于）； 11.变焦倍率：1.3（或优于）； 12.位移范围：垂直±40%、左右±20%； 13.梯形调整：±30°； 14.支持分辨率：最高4K； 15.整机功耗：≤450W±10%； 16.待机功耗：＜0.5W； 17.输入接口（最低要求）：VGA IN*1、AUDIO IN*1、HDMI*2、HD-BASET*1、USB-A*2； 18.输出接口（最低要求）：VGA OUT*1、AUDIO OUT（mini-jack 3.5mm）*1、3D SYNC OUT*1； 19.控制接口（最低要求）：RS-232 input*1、LAN网络接口（RJ45）*1、USB-A（5V）*1、USB（Type mini 烧录FW）*1。 |
| 58 | 短焦镜头 | 4 | 台 | 投射比0.58:1 |
| 59 | 投影机工程吊架 | 4 | 副 | 优质碳钢材质，承重≥45kg，可调上下倾仰角-15°~+15°、左右转角-15°~+15°。 |
| 60 | 工控主机3 | 1 | 台 | 最低要求：海光3350处理器、16G内存、256G SSD、12G独显（显存位宽192Bit）、650W电源、统信操作系统 |
| 61 | 融合软件 | 4 | 通道 | 1.具有视频融合模式和基于NVAPI及WinDWM模式下的桌面融合功能； 2.能组合超大屏配合雷达互动、系统仿真等行业应用场景； 3.支持常见H264/265编码的1080p~8K视频及JPG、TIFF图片的流畅播放解码； 4.支持NVida硬件解码器和基于GPU加速渲染解码的超高分辨率HAP编码视频的流畅解码播放； 5.播放核心支持基于HLS的网络流解码输出。 |
| 62 | 多屏宝2 | 1 | 台 | 1.输入接口 1.1 最低要求：HDMI 2.0*2或DP 1.2*2； 1.2 支持HDCP 2.2； 1.3 最高视频像素频率：≥600MHz； 1.4 支持分辨率：最高≥15360*1200@60hz（向下兼容）； 1.5 色彩深度≥24bit，RGB444。 2.输出接口 2.1 最低要求：HDMI 1.3*8； 2.2 最高视频像素频率：≥165MHz； 2.3 支持分辨率：最高8*1920*1200@60Hz（向下兼容）； 2.4 色彩深度≥24bit，RGB444。 |
| 63 | 海陆协同 演示系统 | 1 | 套 | 1.投影地面显示海上能源岛氛围； 2.LED屏幕显示海陆协同运行模式，同时与沙盘、墙面灯带、环境吹风系统等机械装置联动，全方位立体演示海陆协同的能源采集、传输、消纳流程； |
| 64 | 深度传感器相机 | 1 | 套 | 1.自动对焦； 2.广角； 3.深度摄像头：≥100万像素ToF； 4.RGB摄像头：≥1200万像素，卷帘快门CMOS传感器； 5.IMU：3D电子加速度计和3D电子陀螺仪； 6.七麦克风圆形阵列； 7.USB-C数据接口。 |
| 65 | 55寸立式 互动打印设备 | 1 | 套 | 1.定制； 2.触摸互动打印集成设备； 3.可运行统信操作系统； 4.含2次编程程序开发。 |
| 66 | 拍摄打印程序 | 1 | 套 | 互动程序开发，通过中控平板控制定点摄像机为观众拍照并结合西配楼智慧能碳管理系统采集的数据（甲供信号接口）生成观众个人碳足迹报告和照片，以二维码的形式呈现在互动打印设备上或选择直接打印。 |
| 创新中的科教融合展示系统 |  |  |  |  |
| 67 | 55寸触摸一体机 | 1 | 台 | 最低要求：I5-6代处理器、8G内存、128G SSD、电容触摸、分辨率4K |
| 68 | 55寸立式支架 | 1 | 台 | 与55寸触摸一体机配套 |
| 69 | 55寸显示一体机 | 2 | 台 | 最低要求：I5-6代处理器、8G内存、128G SSD、非触摸、分辨率4K |
| 70 | 55寸前维护 液压支架2 | 2 | 台 | 同序号34 |
| 71 | 65寸显示一体机 | 1 | 台 | 最低要求：I5-6代处理器、8G内存、128G SSD、非触摸、分辨率4K |
| 72 | 65寸前维护 液压支架 | 1 | 台 | 同序号34 |
| 73 | 控制平板2 | 1 | 台 | 同序号13 |
| 74 | 展示程序 | 4 | 套 | 1.对应三个研究方向（新能源转化与储存、绿色燃料制取与利用、新能源退役固废）的演示系统开发，通过控制平板触控展现研究内容和成果； 2.含3级以内菜单、16个以内小按钮、16个以内播放弹窗互动界面平面设计、系统分析逻辑结构搭建&框架布署、核心程序代码编译、分层链接程序编译、分级嵌入模块编译、代码封装、软件Bug调试、压力测试、程序最终打包。 |
| 智慧城市展示系统 |  |  |  |  |
| 75 | LED显示屏2 | 8.45 | ㎡ | 1.规格：4.8*1.76m； 2.像素点间距：≤1.5mm； 3.整屏平整度≤0.04mm、模组平整度≤0.03mm、拼接缝≤0.03mm； 4.亮度≥600cd/m²，亮度均匀性≥99%； 5.色温：1000~18000K； 6.刷新率≥3840Hz，对比度≥8700:1； 7.像素失控率：＜0.01%； 8.发光点中心偏距＜0.8%，反光率≤1%，衰减率≤10%； 9.画面延时：≤500ns； 10.1m范围内测试4个位置（前后左右）：噪音＜1.5dB、信噪比≥47dB； 11.峰值功耗≤260W/m²，平均功耗≤110W/m²； 12.漏电流：≤0.5mA； 13.机械强度≥30Mpa，抗拉强度≥230Mpa，屈服强度≥170Mpa； 14.防信号、防电力远程窃密； 15.配套控制接收卡； 16.配套电源：额定输入电压200~240VAC，输入频率47~63Hz，工作温度-40℃~+70℃； 17.模组配套连接线缆：含连接电源线、网线、接卡线、排线、高清线、DP转接头、miniDP转接头、DP转高清线、高清信号放大器等。 |
| 76 | 框架结构2 | 8.45 | ㎡ | 1.钢架构件（含接合板）采用Q235B钢制作； 2.手工焊连接用E43系列焊条、自动焊连接用H08系列焊条； 3.抗震≥7级、抗风≥8级； 4.不锈钢包边。 |
| 77 | 视频处理器3 | 1 | 台 | 1.输入接口：≥1路DVI、≥2路HDMI、≥1路3SDI； 2.支持≥3个画面和≥1路OSD同时显示； 3.支持通过设备旋转按钮实现快捷配屏和高级配屏功能点亮屏体； 4.支持DVI、HDMI的输入分辨率自定义调节； 5.支持设备备份和网口备份设置； 6.视频输出最大带载≥390万像素，最宽≥10240像素、最高≥8192像素； 7.无需电脑，支持通过旋转按钮一键调节屏体亮度； 8.支持逐点亮度校正，可对每个灯点的亮度和色度进行校正； 9.支持创建≥10个用户场景作为模板保存； 10.支持选择HDMI输入源或DVI输入源作为同步信号； 11.支持一键将优先级最低的窗口全屏自动缩放； 12.前面板配备LCD显示界面可实时显示型号、IP地址、窗口及信号源分辨率、网口状态、屏幕大小及帧频、USB或网线连接状态、屏体亮度等信息； 13.支持自定义菜单按键，短按可快速启用已设定功能； 14.发送卡和视频处理器二合一。 |
| 78 | 工控主机4 | 1 | 台 | 同序号37 |
| 79 | 带蓝牙定阻 功放2 | 1 | 台 | 同序号38 |
| 80 | 同轴吸顶音箱2 | 2 | 台 | 同序号39 |
| 81 | LED显示屏 专用配电柜2 | 1 | 台 | 规格（高*宽*厚）：600*400*150mm 1.供电方式：三相380V，三相五线制； 2.输入电压：交流380V； 3.输入频率：50/60Hz； 4.输出接线方式：单相220V，3线输出，L、N、PE（火、零、地）； 5.输出≥6路； 6.输出电压：交流220V； 7.单路输出功率：每路2.5kW（MAX），均匀接入显示屏； 8.防雷：无浪涌保护器； 9.防护等级：IP43（或优于）； 10.输入电缆：5*6mm²，国标铜线； 11.输出电缆：3*2.5mm²，国标铜线6组。 |
| 82 | 互动感应装置 | 1 | 套 | 沙盘互动感应装置，联动沙盘进行演示。 |
| 83 | 互动展示程序3 | 1 | 套 | 1.系统UI界面设计+程序开发； 2.展示零碳园区研究内容介绍及联动沙盘进行智慧城市介绍； 3.含3级以内菜单、16个以内小按钮、16个以内播放弹窗互动界面平面设计、系统分析逻辑结构搭建&框架布署、核心程序代码编译、分层链接程序编译、分级嵌入模块编译、代码封装、软件Bug调试、压力测试、程序最终打包。 |
| 合作单位Logo墙展示系统 |  |  |  |  |
| 84 | 55寸液晶 拼接屏2 | 9 | 单元 | 同序号33 |
| 85 | 55寸前维护 液压支架3 | 9 | 单元 | 同序号34 |
| 86 | 红外触摸框 1*9单元 | 1 | 套 | 1.定制； 2.插值分辨率：≥32768*32768； 3.触摸精度：2mm（或优于）； 4.扫描速度：50scans/s（或优于）； 5.触摸寿命：≥8000万次/点； 6.工作功率：＜1W； 7.工作电压：DC5V； 8.供电方式：USB； 9.接口协议：TUIO、SDK二次开发。 |
| 87 | 多屏宝3 | 2 | 台 | 1.六屏宝； 2.输入接口：DP或HDMI； 3.输出接口：≥6路HDMI； 4.分辨率 4.1 横屏点对点拼接：1*2最大支持≥3840*1200@60Hz、1*3最大支持≥5760*1200@60Hz、1*4最大支持≥7680*1200@60Hz、2*2最大支持≥3840*2400@60Hz； 4.2 竖屏点对点拼接：2*1最大支持≥1920*2400@60Hz、3*1最大支持≥1920*3600@60Hz、4*1最大支持≥1920*4320@60Hz。 5.输入接口：≥1个DP接口（与HDMI复用）、≥1个HDMI接口（与DP复用）； 6.输出接口：≥3个HDMI、≥1个3.5mm音频； 7.电源：DC12V 3A。 |
| 88 | 工控主机5 | 1 | 台 | 同序号37 |
| 89 | 带蓝牙定阻 功放3 | 1 | 台 | 同序号38 |
| 90 | 同轴吸顶音箱3 | 2 | 台 | 同序号39 |
| 91 | Logo墙展示画面 | 1 | 套 | 1.通过图片、文字信息展示合作单位介绍信息 2.含3级以内菜单、16个以内小按钮、16个以内播放弹窗互动界面平面设计、系统分析逻辑结构搭建&框架布署、核心程序代码编译、分层链接程序编译、分级嵌入模块编译、代码封装、软件Bug调试、压力测试、程序最终打包。 |
| 未来课堂沉浸式体验展示系统 |  |  |  |  |
| 92 | 弧形软膜全彩LED显示屏2 | 65.33 | ㎡ | 1.规格：18.56m*3.52m； 2.像素点间距：≤1.8mm； 3.整屏平整度≤0.04mm、模组平整度≤0.03mm、拼接缝≤0.03mm； 4.亮度≥600cd/m²，像素失控率＜0.01%； 5.横向装配弯曲角度：外弧≥135°、内弧≥120°； 6.竖向装配弯曲角度：内/外弧均≥170°； 7.色温：1000~18000K； 8.刷新率≥3840Hz，对比度≥7000:1； 9.发光点中心偏距＜0.8%，反光率≤1%，衰减率≤10%； 10.画面延时：≤500ns； 11.1m范围内测试4个位置（前后左右）：噪音＜1.5dB、信噪比≥47dB； 12.峰值功耗≤430W/m²，平均功耗≤130W/m²； 13.漏电流：≤0.5mA； 14.机械强度≥30Mpa，抗拉强度≥230Mpa，屈服强度≥170Mpa； 15.防信号、防电力远程窃密； 16.配套控制接收卡； 17.配套电源：额定输入电压200~240VAC，输入频率47~63Hz，工作温度-40℃~+70℃； 18.模组配套连接线缆：含连接电源线、网线、接卡线、排线、高清线、DP转接头、miniDP转接头、DP转高清线、高清信号放大器等； 19.箱体：≥1.2cm厚SPCC冷轧钢板制作，酸洗磷化、高温烘干、静电喷涂、高温烤塑处理。 |
| 93 | 弧形框架结构2 | 66 | ㎡ | 同序号50 |
| 94 | 视频处理器4 | 1 | 台 | 1.标准19英寸金属结构机箱，后挂耳结构，上盖无螺钉安装，外壳防护等级符合IP20要求，纯硬件FPGA架构设计； 2.输入接口：≥2路HDMI 2.0、≥1路DP 1.2或HDMI 2.0、≥4路HDMI 1.3、≥1路USB 3.0、≥1路3G-SDI（IN+LOOP），最大支持≥3路4096*2160@60Hz信号同时输入； 3.视频输出支持≥40个千兆网口、≥4路10G-OPT光口，最大带载≥2600万像素，最宽≥16384像素、最高≥8192像素； 4.音频输入支持视频口伴随音频输入及独立输入模式，音频输出支持网口扩展输出及3.5mm独立音频口输出，支持的音频编码包括MPEG1/2 Layer I、MPEG1/2 Layer II、MPEG1/2 Layer III、AAC-LC、VORBIS、PCM、FLAC； 5.具有输入源备份功能，主源丢失下无需人为操作可自动切换至备源显示，切换过程无黑屏； 6.最大支持144Hz高帧率输入输出，输出具有插帧、抽帧、倍频（2倍频、3倍频、4倍频）功能，可将30Hz信号倍频至120Hz输出； 7.最大支持≥16个2K图层或≥4个4K图层，全部图层大小和位置可单独调节，4K接口输入2K图层按2K图层计算图层资源； 8.支持通过上位机软件实现对显示屏的连接、控制，包括输入源切换、窗口位置及大小调节、分辨率自定义等；软件端支持可视化呈现设备各接口实时状态，包括视频输入状态及分辨率、网口带载利用率、接屏体温度、电压、误码率、通讯状态等的检测； 9.具有U盘即插即播功能，最大支持4K级（3840*2160@60fps）图片和视频的流畅播放，播放列表切换效果支持自定义编排，最多支持27种图片切换特效，包括水波涟漪、镜头拉近、直接推出、立体翻转、百叶窗、左右擦除、上下擦除、立方体旋转、溶解转场、网格转场、扇扫转场、画卷转场、淡入淡出、旋转扭曲、心形转场、拉帘推出、透视三角、圆形消失、矩形弹跳、星形旋转； 10.标配全彩液晶，搭配实体按键，功能按键及丝印信息采用全中文提示，无需粘贴额外的标签纸加以区分； 11.支持标准模式和专业模式满足不同角色对显示屏的分权管理； 12.支持微信小程序快捷控制，包括亮度调节、输出画质调节、待机模式、画面冻结、场景切换、U盘播放等； 13.支持平板对控制器进行快捷控制，包括亮度调节、图层布局调节、画面冻结、黑屏、场景切换、音量大小等； 14.支持创建多个设备还原点，将当前设备的配屏、场景、输出等参数存储为还原点，系统工作异常时可根据还原点一键快速还原； 15.支持控制设备白名单，可通过MAC地址限制控制设备，非白名单内设备无法控制设备、不允许对设备进行操作； 16.MTBF≥150000小时，MTTR平均修复小于10分钟可用度＞99%，整机寿命≥150000小时； 17.上电即可正常工作，无需做任何其它设置。 |
| 95 | 多媒体工控主机 | 1 | 台 | 1.19英寸标准机架安装，金属结构机箱，外壳防护等级符合IP20要求； 2.X86嵌入式系统架构，内存≥32G、硬盘≥500G SSD； 3.≥1路MIC IN、≥1路Line IN、≥1路Line OUT音频接口，支持接口扩展； 4.≥4路DP独立输出，拼接同步显示，拼接带载分辨率≥8192*4320@60Hz； 5.支持≥4台服务器间拼接输出，通过主机实现对全部从机的集中控制； 6.支持接口虚拟放大缩小及输出接口标记、定位输出接口位置； 7.支持通过平板或手机端控制软件对多媒体服务器进行播放、暂停、停止、节目切换、音量调节、黑屏等操作； 8.支持3D视频源播放输出，分辨率≥3840*2160@60Hz； 9.支持设备热备份、播放画面实时同步，切换无黑屏、闪屏； 10.支持多画面同时播放时按主计时媒体进行跳转； 11.支持预编辑输出，可在预览编辑完成后再进行媒体素材的一键输出播放，具有切换特效及抠像功能； 12.支持输出画面拆分重组及输出任意角度旋转； 13.支持对节目中任意一个媒体按区域进行画质调节、裁剪、遮罩。 |
| 96 | LED显示屏 专用配电柜3 | 1 | 台 | 规格（高*宽*厚）：700*500*200mm 1.室内环境挂墙固定安装； 2.手动控制方式：屏体一键启停； 3.远程控制方式：多功能卡电脑控制； 4.通讯方式：网口、RS-232； 5.供电方式：三相380V，三相五线制； 6.输入电压：交流380V； 7.输入频率：50/60Hz； 8.输出接线方式：单相220V，3线输出，L、N、PE（火、零、地）； 9.输出≥12路； 10.输出电压：交流220V； 11.单路输出功率：每路3.3kW（MAX），均匀接入显示屏； 12.传感器：电流电压表、温湿度传感器、烟雾传感器、亮度； 13.防雷：浪涌保护器； 14.防护等级：IP43（或优于）； 15.输入电缆：YJV4*16+1*10mm²，国标铜线； 16.输出电缆：3*2.5mm²，国标铜线12组。 |
| 97 | 数模合并功放3 | 1 | 台 | 同序号46 |
| 98 | 二分频同轴式 天花音箱3 | 4 | 台 | 同序号47 |
| 99 | 电容识别屏 | 8 | 台 | 1.≥55寸，冷光源防蓝光技术液晶面板，使用寿命≥30000h，亮度≥350cd/㎡，对比度≥1200，色域≥72%，支持颜色≥16.7M，水平视角≥178°、垂直视角≥178°，显示比例16:9，LED区域背光自动调节技术，亮度均匀性≥98%，图像重显率≥96%，白平衡误差优于±0.01； 2.航空铝材质圆弧窄边框设计，铝氧化处理，显示面积占比≥85%； 3.≥4mm厚防爆钢化玻璃面板，防撞、防尘、防水、防雷、防静电、防辐射； 4.电容触摸寿命≥6万小时，长时间使用不延迟，触摸点数≥40点，触摸精度1mm，响应时间≤5ms； 5.部件模块与机柜结合紧密，屏幕漏光度＜0.0001cd/㎡； 6.识别令牌底部光滑、无任何凸起，触摸点数≤5点，旋转精度≤5°，ID算法支持125种，支持单独使用或与其它实物结合使用； 7.内置静电释放系统； 8.支持使用TUIO消息替代Unity自身的触摸消息处理机制，防止触点丢失； 9.具有关闭WPF的手写笔功能； 10.支持UICreator在委托方法中根据令牌新增、更新和移除事件来创建和更新MarkerUI； 11.支持在UICreator创建出新的MarkerUI后通过MarkerUI的InitMarker方法来初始化UI的编码、位置和旋转角度； 12.支持令牌移除时UICreator调用Destroy方法来销毁MarkerUI对象； 13.支持二次开发接口，提供Unity、UE4等开发插件； 14.支持触摸效果的物理展示和消失的切换； 15.支持调整弹出媒体窗的位置、方向和大小等； 16.支持通过编辑器界面设置物体关联的媒体文件； 17.支持让真实物体与数字对象直接关联； 18.具有自然兼容标准Windows触摸功能； 19.支持运行任何支持TUIO的应用程序； 20.支持单屏交互、多屏互动、多人操作、多人协作任务联动； 21.支持自行开发专属的内容开发工具； 22.支持主流媒体文件格式和软件开发接口； 23.具有杀毒软件自动提示误报功能； 24.具有屏幕底图和识别令牌位置错位时自动纠错复位功能； 25.支持二维和三维场景下的导航、交互； 26.输入信号源自动切换功能可自主选择是否开启； 27.软件具有用户权限限制安全保密性且通过无病毒检查，建立新窗口、场景保存、系统设置对关键功能数据进行有效校验，运行发生错误时有提示且可恢复正常。 |
| 100 | 落地框架 | 1 | 套 | ≥1.2cm厚SPCC冷轧钢板制作，经酸洗磷化、高温烘干、静电喷涂、高温烤塑。 |
| 101 | AR眼镜+主机 | 10 | 副 | 1.AR眼镜 1.1 单体重量：≤80g； 1.2 具备6Dof空间计算能力； 1.3 镜腿可折叠； 1.4 麦克风：≥2个； 1.5 扬声器：≥2个； 1.6 支持9轴IMU（三轴陀螺仪、三轴加速计、三轴磁力计）； 1.7 双目Birdbath光学方案； 1.8 视场角：≥50°； 1.9 屏幕最高亮度≥5000nits，入眼最高亮度≥500nits； 1.10 分辨率：≥3840*1200P； 1.11 对比度：≥100000:1； 1.12 单个超大广角镜头摄像头实现点云+SLAM大场景空间计算与定位。 2.主机 2.1 处理器：≥8核8线程2.8GHz； 2.2 存储：≥12G内存、≥128G存储空间； 2.3 摄像头：拍摄≥4800万像素，视场角≥115°，具有闪光灯； 2.4 具有定位功能，支持GPS、北斗； 2.5 具备USBtype-C2.0/3.0接口； 2.6 支持WIFI 6E 、2.4G/5G/6G三频、WiFi 11a/b/g/n/ac/ax19的方式进行数据通讯； 2.7 电池容量及续航：≥7500mAh及≥4小时； 2.8 支持手势交互、按键交互、语音交互，主机按键包括方向键（上、下、左、右）、确认键、X键、O键、电源键、主页键、菜单键，音量+/音量-； 2.9 支持Unity及其他开放平台后期开发。 |
| 102 | 耳机 | 10 | 副 | 1.集成处理器+HD降噪处理器，≥8麦克风系统，智能降噪优化，双金标HiFi音质认证，360°全景环绕音效，9D杜比空间音频； 2.支持蓝牙无线+有线连接，配备3.5mm音频转接线； 3.Type-C、USB充电接口，充电≤1.5小时、续航≥80小时、待机≥800小时； 4.佩戴零压感，多档伸缩头梁，双耳折叠结构，专业级IPX6防水。 |
| 103 | 未来课堂沉浸式体验程序 | 1 | 套 | 1.触控桌面系统界面设计+互动程序开发； 2.通过感应模块切换LED显示屏显示西配楼零碳楼宇智慧管理系统中的不同版块（甲供信号接口），双屏联动交互形式； 3.含3级以内菜单、16个以内小按钮、16个以内播放弹窗互动界面平面设计、系统分析逻辑结构搭建&框架布署、核心程序代码编译、分层链接程序编译、分级嵌入模块编译、代码封装、软件Bug调试、压力测试、程序最终打包。 |
| 点播学习区展示系统 |  |  |  |  |
| 104 | 98寸显示一体机 | 1 | 台 | 最低要求：I5-6代处理器、8G内存、256G SSD、非触摸、分辨率4K |
| 105 | 98寸前维护 液压支架1 | 1 | 台 | 同序号34 |
| 106 | 识别装置 | 1 | 套 | 通过插卡形式和屏进行联动 |
| 107 | 互动展示程序4 | 1 | 套 | 1.一体机系统界面设计+互动程序开发； 2.通过卡片感应切换一体机显示零碳楼宇教育系统中的不同课件（甲供信号接口）； 3.含3级以内菜单、16个以内小按钮、16个以内播放弹窗互动界面平面设计、系统分析逻辑结构搭建&框架布署、核心程序代码编译、分层链接程序编译、分级嵌入模块编译、代码封装、软件Bug调试、压力测试、程序最终打包。 |
| 一体机 |  |  |  |  |
| 108 | 98寸触摸一体机 | 3 | 台 | 最低要求：I5-6代处理器、8G内存、128G SSD、红外触摸、分辨率4K |
| 109 | 98寸前维护 液压支架2 | 2 | 台 | 同序号34 |
| 110 | 98寸移动支架 | 1 | 台 | 与一体机配套 |
| 绿色燃料动力平台展示系统 |  |  |  |  |
| 111 | LED显示屏3 | 4.1 | ㎡ | 1.规格：2.56*1.6m； 2.像素点间距：≤1.5mm； 3.整屏平整度≤0.04mm、模组平整度≤0.03mm、拼接缝≤0.03mm； 4.亮度≥600cd/m²，亮度均匀性≥99%； 5.色温：1000~18000K； 6.刷新率≥3840Hz，对比度≥8700:1； 7.像素失控率：＜0.01%； 8.发光点中心偏距＜0.8%，反光率≤1%，衰减率≤10%； 9.画面延时：≤500ns； 10.1m范围内测试4个位置（前后左右）：噪音＜1.5dB、信噪比≥47dB； 11.峰值功耗≤260W/m²，平均功耗≤110W/m²； 12.漏电流：≤0.5mA； 13.机械强度≥30Mpa，抗拉强度≥230Mpa，屈服强度≥170Mpa； 14.防信号、防电力远程窃密； 15.配套控制接收卡； 16.配套电源：额定输入电压200~240VAC，输入频率47~63Hz，工作温度-40℃~+70℃； 17.模组配套连接线缆：含连接电源线、网线、接卡线、排线、高清线、DP转接头、miniDP转接头、DP转高清线、高清信号放大器等。 |
| 112 | 框架结构3 | 4.1 | ㎡ | 1.钢架构件（含接合板）采用Q235B钢制作； 2.手工焊连接用E43系列焊条、自动焊连接用H08系列焊条； 3.抗震≥7级、抗风≥8级； 4.不锈钢包边。 |
| 113 | 视频处理器5 | 1 | 台 | 1.输入接口：≥1路DVI、≥1路HDMI、≥1路VGA、≥1路USB、≥1路CVBS； 2.发送卡和视频处理器二合一； 3.支持插入U盘播放，最大支持1920*1080@60Hz视频输入； 4.前面板配备LCD显示界面可实时显示型号、IP地址、窗口及信号源分辨率、网口状态、屏幕大小及帧频、USB或网线连接状态、屏体亮度等信息； 5.支持配合多功能卡实现对屏体电源的手动控制、自动控制及软件控制； 6.支持DVI、HDMI的输入分辨率自定义调节； 7.支持逐点亮度校正，可对每个灯点的亮度和色度进行采集校正； 8.支持通过设备旋转按钮实现快捷配屏和高级配屏功能点亮屏体； 9.支持≥4个千兆网口输出，最大带载≥260万像素； 10.支持创建≥6个用户场景作为模板保存； 11.支持通过中控设备进行统一控制。 |
| 114 | 工控主机6 | 1 | 台 | 最低要求：海光3350处理器、8G内存、256G SSD、6G独显（显存位宽192Bit）、550W电源、统信操作系统 |
| 115 | 带蓝牙定阻 功放4 | 1 | 台 | 同序号38 |
| 116 | 同轴吸顶音箱4 | 2 | 台 | 同序号39 |
| 科教融合学院会议室显示系统 |  |  |  |  |
| 117 | LED显示屏4 | 4.1 | ㎡ | 1.规格：2.56*1.6m； 2.像素点间距：≤1.5mm； 3.整屏平整度≤0.04mm、模组平整度≤0.03mm、拼接缝≤0.03mm； 4.亮度≥600cd/m²，亮度均匀性≥99%； 5.色温：1000~18000K； 6.刷新率≥3840Hz，对比度≥8700:1； 7.像素失控率：＜0.01%； 8.发光点中心偏距＜0.8%，反光率≤1%，衰减率≤10%； 9.画面延时：≤500ns； 10.1m范围内测试4个位置（前后左右）：噪音＜1.5dB、信噪比≥47dB； 11.峰值功耗≤260W/m²，平均功耗≤110W/m²； 12.漏电流：≤0.5mA； 13.机械强度≥30Mpa，抗拉强度≥230Mpa，屈服强度≥170Mpa； 14.防信号、防电力远程窃密； 15.配套控制接收卡； 16.配套电源：额定输入电压200~240VAC，输入频率47~63Hz，工作温度-40℃~+70℃； 17.模组配套连接线缆：含连接电源线、网线、接卡线、排线、高清线、DP转接头、miniDP转接头、DP转高清线、高清信号放大器等。 |
| 118 | 框架结构4 | 4.1 | ㎡ | 1.钢架构件（含接合板）采用Q235B钢制作； 2.手工焊连接用E43系列焊条、自动焊连接用H08系列焊条； 3.抗震≥7级、抗风≥8级； 4.不锈钢包边。 |
| 119 | 视频处理器6 | 1 | 台 | 同序号113 |
| 120 | 工控主机7 | 1 | 台 | 同序号114 |
| 121 | 带蓝牙定阻 功放5 | 1 | 台 | 同序号38 |
| 122 | 同轴吸顶音箱5 | 2 | 台 | 同序号39 |
| 科教融合学院会议室会议系统 |  |  |  |  |
| 123 | 全频音箱 | 4 | 台 | 1.频率响应：55Hz~20kHz； 2.功率（连续/峰值）：≥80W/130W； 3.灵敏度（1W/1M）：87dB（或优于）； 4.最大声压级：108dB（或优于）； 5.阻抗：16Ω（或优于）； 6.低音单元（最低要求）：1*6"铁氧体单元，1"音圈； 7.高音单元（最低要求）：1*1"钕磁丝膜单元，1"音圈； 8.指向角度：60°*60°（或优于）； 9.连接器：夹式连接； 10.含定制360°旋转壁挂件。 |
| 124 | 数字功率放大器 | 1 | 台 | 1.额定功率（立体声/并接模式）：2*400W/8Ω、2*550W/4Ω； 2.桥接：1200W/8Ω、1600W/4Ω； 3.总谐波失真：1kHZ＜0.08%； 4.互调失真（60Hz/7Hz）：4:1＜0.05%； 5.频率响应：20~20kHZ＜±0.1dB； 6.信噪比（单通道工作）：8Ω负载A计权＞98dB； 7.阻尼系数（单通道工作）：8Ω负载400Hz≥280； 8.转换速率（单通道工作）：8Ω负载10Hz方波≥30V/μs； 9.输入灵敏度（单通道工作）：8Ω负载0.775V； 10.输入阻抗（正常工作条件）：1Hz20Kohms平衡输入、10Kohms非平衡输入； 11.最低负载阻抗（单通道工作）：＞4Ω； 12.输入接口：XLR卡侬公/XLR卡侬母； 13.输出接口：卡侬/接线柱； 14.保护模式：过热、过载、欠压、输出直流。 |
| 125 | 专业音频处理器（网络控制） | 1 | 台 | 1.配备≥3路模拟（平衡）输入和≥6路模拟（平衡）输出，具有专业的分频、EQ、压限、延时、信号发生器、矩阵混音等功能； 2.配备网口、RS-232、RS-485、GPIO接口实现快速配置及远程调试和监控； 3.采用DSP技术； 4.输入输出每通道提供≥7段PEQ和高低通及≥1000ms的延时设置； 5.信号发生器：正弦、粉噪、白噪； 6.信号处理：32-bit fixed/floating-point DSP（或优于）； 7.音频系统延迟：＜1ms； 8.数模转换：24-bit（或优于）； 9.采样率：≥48kHz； 10.音频接口：XLR； 11.输入阻抗：10kΩ（或优于）； 12.最大输入电平：18dBu（或优于）； 13.输入通道延时：0~1000ms/通道； 14.输出阻抗：100Ω（或优于）； 15.最大输出电平：18dBu（或优于）； 16.输出通道延时：0~1000ms/通道； 17.具有噪声门、压缩器功能； 18.滤波器：HPF、LPF、7PEQs； 19.频率响应：20Hz~20kHz±0.3dB； 20.总谐波失真：＜0.003%THD+N@1kHz； 21.动态范围：120dB（或优于）； 22.本底噪声：＜-93dB； 23.通道串音：＜-100dB@1kHz 24.上位机接口：RJ-45网口； 25.RS-232/RS-485：凤凰座； 26.GPIO口：凤凰座； 27.LCD显示屏； 28.指示灯：Power、Link、输入输出音频信号、输出禁音； 29.工作温度：-10℃~+60℃。 |
| 126 | 调音台 | 1 | 台 | 1.≥6个话筒/≥12个线路输入（≥4个单声道+≥4个立体声）； 2.≥2编组母线+≥1立体声母线； 3.≥2AUX（包括FX）； 4.带倒向晶体管电路； 5.单旋钮压缩器； 6.单声道输入通道上的PAD开关； 7.+48V幻象供电； 8.XLR平衡输出； 9.内部全局供电； 10.金属机身； 11.含安装套件。 |
| 127 | 数字反馈抑制器 | 1 | 台 | 1.数字DSP处理技术，内置极速自动混音模块，回音抵消和消除反射算法； 2.自动分析输入信号与输出信号的频率和相位，具有自动检测现场啸叫点功能； 3.拾音距离：30~100cm； 4.内置音频系统噪声实时动态检测仪，配置抗干扰电路和噪声门； 5任何使用情况下均可获得6dB的增益，最高达12dB； 6.一键式智能操作。 |
| 128 | 真分集无线手持话筒 | 1 | 套 | 1.接收机 1.1 接收类型：超外差二次变频； 1.2 接收频率范围：560~829.75MHz； 1.3 频道数：≥200； 1.4 灵敏度（1kHz,-22dBV,40dB SINAD）：-100dBm（或优于）； 1.5 失真度（1kHz,-22dBV）：≥0.5%（MAX）； 1.6 非平衡输出：10mv~0.5V； 1.7 平衡输出：20mv~1V； 1.8 天线接口（50Ω）：BNC。 2.麦克风 2.1 发射频率：560~829.75MHz（0~199Ch），调制方式FM； 2.2 发射功率：3~10mW； 2.3 频率稳定度：±0.005%内； 2.4 最大频偏：±45kHz； 2.5 频率响应：40Hz~15kHz； 2.6 动态范围：100dB（或优于）； 2.7 类型：动圈式。 |
| 129 | 电源控制时序器 | 1 | 台 | 1.≥2寸彩色液晶智能显示窗实时显示当前电压、日期时间、通道开关状态； 2.具有定时开关机功能，内置时钟芯片，可根据日期时间设定； 3.≥8路通道输出，每路延时开启和关闭时间可自由设置（范围0~999S）； 4.≥10组设备开关场景数据保存/调用； 5.具有欠压、超压检测及报警功能，总功率≥6000W，单路最大功率≥2000W； 6.支持多台设备级联控制，级联状态可自动检测及设置； 7.配置RS232接口，支持外部中央控制设备控制； 8.可远程集中控制，每台设备自带设备编码ID检测和设置； 9.具有面板锁定功能； 10.支持手机（苹果、安卓）APP、电脑PC端更新，网络控制； 11.带滤波器。 |
| 130 | 无线手拉手鹅颈话筒 | 30 | 台 | 1.发言开关键待机时按键灯绿色、发言时按键灯红色； 2.同时发言人数1~4人可选； 3.具有单元话筒独立调节音量功能； 4.内置≥1600mAh锂电池供电，支持≥10小时的连续发言时间； 5.≥2.4寸全高清彩色显示屏实时显示话筒状态，如剩余电量、ID号、使用频道及发言时间、日期； 6.连接方式：无线； 7.单独配有电源适配器。 |
| 131 | 无线会议主机 | 1 | 台 | 1.采用128位AES加密技术，支持WPA/WPA2无线安全技术； 2.高亮度彩色≥2.8寸显示屏显示频率信道、信号指示和工作状态等； 3.单台主机可接入≥99个话筒单元，最多可≥10主机同时使用，支持最大话筒容量≥999个； 4.内置高性能CPU； 5.前面板带USB接口，具有录音功能； 6.同时发言人数1~4人可选，最多支持2个主席； 7.具有先进先出、限时、主席多种发言模式； 8.具有计时发言、单元话筒独立调节音量、一键关闭所有会议单元功能； 9.全自动定频，系统预设≥11组不同的频段通道，可设置多套系统在同一会场使用； 10.无线工作距离：≥50m。 |
| 132 | 机柜2 | 1 | 台 | 18U、含机架 |
| 133 | 视频会议终端 | 1 | 台 | 1.分体式设计； 2.带遥控器； 3.4K人像视频+内容共享； 4.支持H.323、腾讯会议、亿联会议、UME、Zoom平台； 5.支持线性音频输入/输出； 6.支持HDMI in投屏； 7.含挂墙架及机柜挂耳。 |
| 134 | 会议摄像机 | 1 | 台 | 1.4Kp30超清分辨率； 2.≥12倍光学变焦； 3.带云台，支持PTZ控制； 4.镜头可垂直向下保护隐私； 5.支持POE供电； 6.≥1个千兆网口、≥1个USB-B接口、1个DC电源接口； 7.支持VCS/USB双模； 8.含挂墙架。 |
| 135 | 无线投屏器1 | 1 | 台 | 1.硬件编码投屏； 2.支持4K无线投屏； 3.USB-C接口，带USB-A转接头； 4.支持MeetingBoard。 |
| 136 | 视频会议终端（带摄像头） | 1 | 台 | 1.支持H.323/SIP、腾讯会议、飞书会议室、亿联会议、UME、微软Teams、Zoom等视频会议平台； 2.≥110°视角，≥800万像素镜头，电子云台； 3.支持USB-C投屏、有线/无线BYOD； 4.带遥控器； 5.一体化设计； 6.4K摄像头； 7.电子隐私盖； 8.具有自动框人像及语音追踪功能； 9.内置蓝牙4.2、双频Wi-Fi； 10.支持内容共享。 |
| 137 | 无线投屏器2 | 1 | 台 | 同序号135 |
| 138 | 应用服务器 | 1 | 台 | - 1.2U机架式； - 2.CPU：海光5380*≥1，≥16核2.5G； - 3.内存：≥256G，支持≥8根DDR4内存扩展； - 4.系统盘：≥2*960G； - 5.数据盘：≥4*4T（7200转服务器级硬盘），支持≥12个3.5/2.5英寸盘位； - 6.阵列卡：支持RAID 0、1、10、5、50、6、60及Cache电容保护、硬盘热插拔； - 7.≥4个标准PCIe 4.0插槽； - 8.板载≥2个千兆网络接口，1个独立千兆管理专用以太网口； - 9.≥2*550W电源； - 10.支持华为欧拉、统信、银河麒麟操作系统； - 11.接口（最低要求）：3个USB 3.0、1个USB 2.0、2个VGA、1个系统串口、1个BMC串口、1个管理网口。 |
| 139 | 数据服务器 | 1 | 台 | - 1.2U机架式； - 2.CPU：海光5380*≥1，≥16核2.5G； - 3.内存：≥256G，支持≥8根DDR4内存扩展； - 4.系统盘：≥2*960G； - 5.数据盘：≥8*20T（7200转服务器级硬盘），支持≥12个3.5/2.5英寸盘位； - 6.阵列卡：支持RAID 0、1、10、5、50、6、60及Cache电容保护、硬盘热插拔； - 7.≥4个标准PCIe 4.0插槽； - 8.板载≥2个千兆网络接口，1个独立千兆管理专用以太网口； - 9.≥2*550W电源； - 10.支持华为欧拉、统信、银河麒麟操作系统； - 11.接口（最低要求）：3个USB 3.0、1个USB 2.0、2个VGA、1个系统串口、1个BMC串口、1个管理网口。 |
| 140 | 计算服务器 | 1 | 台 | - 1.2U机架式； - 2.CPU：海光7360*≥2，≥48核2.2G； - 3.内存：≥256G，支持≥8根DDR4内存扩展； - 4.系统盘：≥2*960G； - 5.数据盘：≥4*20T（7200转服务器级硬盘），支持≥12个3.5/2.5英寸盘位； - 6.阵列卡：支持RAID 0、1、10、5、50、6、60及Cache电容保护、硬盘热插拔； - 7.≥4个标准PCIe 4.0插槽； - 8.板载≥2个千兆网络接口，1个独立千兆管理专用以太网口； - 9.≥2*1000W电源； - 10.支持华为欧拉、统信、银河麒麟操作系统； - 11.接口（最低要求）：3个USB 3.0、1个USB 2.0、2个VGA、1个系统串口、1个BMC串口、1个管理网口。 |
| 备注：投标人应充分自行勘查现场（采购人不集中组织），对现场和周围环境进行踏勘和了解，以获取有关编制投标文件和签署合同所需的各种资料，并充分考虑影响投标报价的因素、预计实施过程中各种不利因素，由此可能发生的费用均由投标人考虑并包含在投标报价中，因现场勘查不充分导致的投标报价缺失由投标人自行承担，中标后中标人不得再以不完全了解现场情况等为理由而提出额外付款或延长交付时间等要求，若有此类要求采购人将不作任何答复与考虑，现场勘查所产生的一切责任、风险、费用和后果由投标人自行承担。现场踏勘需遵循采购人要求，持法人授权委托书、本人身份证参加，联系人及联系方式同项目联系人。 |  |  |  |  |

# 第三章  投标人须知

## 投标人须知前附表

| 条款号 | 内容 | 说明与要求 |
| --- | --- | --- |
| 一、（一） | 适用范围 | 本招标文件适用于浙江工业大学能碳管理显示系统的招标、评标、定标、验收、合同履约、付款等（法律、法规另有规定的，从其规定） |
| 一、（三） | 招标方式 | 本次招标采用公开招标（线上电子招投标）方式进行 |
| 一、（四） | 投标费用 | 1.不论投标结果如何，投标人均应自行承担所有与投标有关的全部费用； 2.中标人在中标通知书发出之日起七个工作日内向采购代理机构交纳代理服务费； 3.中标人逾期支付代理服务费，须承担代理服务费每日百分之三的违约金，逾期十日未支付的，采购代理机构有权向杭州仲裁委员会对中标人提起仲裁，仲裁费用（包括仲裁受理费和仲裁处理费）均由中标人承担； 4.收费标准（差额累进）： 中标金额（万元）; 收费标准（费率，%）. 100以下; 1.05（不足叁仟元按叁仟元收取）. 100-500; 0.77. 5.投标保证金：无 |
| 一、（五） | 投标委托 | ▲1.投标人代表是法定代表人（单位负责人、自然人本人）的提供本人身份证明； ▲2.投标人代表不是法定代表人（单位负责人、自然人本人）的提供授权委托书（格式详见招标文件第六章）和授权代表社保缴纳[2025年1月（含）至今任意一月]证明； ▲3.投标人委派不在本单位缴纳社保的人员作为授权代表的，在投标文件中说明具体原因、授权代表缴纳社保单位并附列该授权代表缴纳社保清单。 |
| 一、（六） | 联合体投标 | 本项目接受联合体投标。 两个以上的自然人、法人或者其他组织可以组成一个联合体，以一个供应商的身份共同参加政府采购。 以联合体形式进行政府采购的，参加联合体的供应商均应当具备《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定的条件，并应当向采购人提交联合协议，载明联合体各方承担的工作和义务。联合体各方应当共同与采购人签订采购合同，就采购合同约定的事项对采购人承担连带责任。 |
| 一、（七） | 转包与分包 | 1.本项目不允许转包； 2.本项目允许分包，可以分包履行的（非主体、非关键性的工作）具体内容、金额或者比例：运输。 说明：投标人根据招标文件的规定，拟在中标后将中标项目的非主体、非关键性工作分包的，应当在投标文件中载明分包承担主体，分包承担主体应当具备相应资质条件且不得再次分包。 |
| 三、（二） | 4.投标文件份数 | 电子加密投标文件：政府采购云平台在线上传一份，备份投标文件：密封包装后以EMS或顺丰邮寄形式递交一份（邮寄地址：杭州市西湖区玉古路173号中田大厦21楼H室，浙江求是招标代理有限公司招标八部收，电话：0571-87679349，寄出后将快递单号、项目名称、公司名称、联系方式等相关信息发至zb08@qszb.net以便查收）。 特别说明：双休日和法定节假日不收件，投标人自行承担邮寄风险。 |
| 三、（五） | 投标报价 | 1.报价应按招标文件要求的格式编制、填写报价内容，未按招标文件要求编制、填写的投标文件可能被拒绝； 2.投标报价是履行合同的最终价格，应包括系统设计、货物金额、仓储、包装、运输保险费、装卸费、安装及相关材料费、检验费、税金等为确保合法、正常使用货物及中标人履行合同项下约定的所有义务所需支出的全部费用； ▲3.采购人将以合同形式有偿取得货物、服务，不接受投标人给予的赠品、回扣或者与采购无关的其他商品、服务； 4.投标总价不为零，分项报价中部分产品、服务单价为零的，视作已包含在投标总价中。 |
| 三、（六） | 投标有效期 | ▲从提交投标文件的截止之日起90天，在原投标有效期满之前，如果出现特殊情况，采购人或采购代理机构以书面形式通知投标人延长投标有效期。 |
| / | 资格审查要求的资格证明材料 | 资格审查要求的资格证明材料（均需加盖公章） 1.有效的法人或者其他组织的营业执照等证明文件/自然人的身份证明 2.符合参加政府采购活动应当具备的一般条件的承诺函 3.联合协议（若联合体投标） |
| 五、（三） | 信用信息查询 | 根据财库[2016]125号《关于在政府采购活动中查询及使用信用记录有关问题的通知》要求，采购代理机构会对投标人信用记录进行查询并甄别。 1.信用信息查询的截止时点：投标截止时间； 2.查询渠道：“信用中国”（www.creditchina.gov.cn）、“中国政府采购网”（www.ccgp.gov.cn）； 3.信用信息查询记录和证据留存具体方式：采购代理机构经办人和监督人员将查询网页打印、签名与其他采购文件一并保存； 4.信用信息的使用规则：投标人被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单的，拒绝其参与政府采购活动。 联合体信用信息查询：两个以上的自然人、法人或者其他组织组成一个联合体，以一个供应商的身份共同参加政府采购活动的，应当对所有联合体成员进行信用记录查询，联合体成员存在不良信用记录的，视同联合体存在不良信用记录。 |
| / | 评标方法和评标标准 | 详见“第四章 评标方法和评标标准” |
| 七、（一） | 中标“3” | 评标结果公示媒体：浙江政府采购网（http://zfcg.czt.zj.gov.cn） |
| 七、（二） | 合同“1” | 采购人应当自中标通知书发出之日起30日内，按照招标文件和中标人投标文件的规定，与中标人签订书面合同。所签订的合同不得对招标文件确定的事项和中标人投标文件作实质性修改。采购人不得向中标人提出任何不合理的要求作为签订合同的条件。 |

## 一、总  则

投标人应仔细阅读招标文件的所有内容，按照招标文件的要求提交投标文件，并对所提供的全部资料的真实性承担法律责任。

### （一）适用范围

本招标文件适用于浙江工业大学能碳管理显示系统的招标、评标、定标、验收、合同履约、付款等（法律、法规另有规定的，从其规定）。

### （二）定义

1.“采购人”系指浙江工业大学；

2.“采购代理机构”系指组织本次招标的浙江求是招标代理有限公司；

3.“投标人”系指响应招标、参加投标竞争的法人、其他组织或者自然人；

4.“书面形式”包括合同书、信件和数据电文（包括电报、电传、传真、电子数据交换和电子邮件）等可以有形地表现所载内容的形式；

5.“电子加密投标文件”系指通过政采云电子交易客户端（政采云投标客户端）完成投标文件编制后生成并加密的数据电文形式的投标文件（文件扩展名为.jmbs），“备份投标文件”系指与“电子加密投标文件”同时生成的数据电文形式的电子文件（文件扩展名为.bfbs），“电子签名”系指数据电文中以电子形式所含、所附用于识别签名人身份并表明签名人认可其中内容的数据，“公章”系指单位法定名称章[因特殊原因需要使用冠以法定名称的业务专用章的，投标时须提供《业务专用章使用说明函》（附件1）]，招标文件对投标文件签署、盖章的要求适用于电子签名；

6.“▲”系指实质性要求条款，投标人应当做出实质性响应。

### （三）招标方式

本次招标采用公开招标（线上电子招投标）方式进行。

### （四）投标费用

1.不论投标结果如何，投标人均应自行承担所有与投标有关的全部费用；

2.中标人在中标通知书发出之日起七个工作日内向采购代理机构交纳代理服务费；

3.中标人逾期支付代理服务费，须承担代理服务费每日百分之三的违约金，逾期十日未支付的，采购代理机构有权向杭州仲裁委员会对中标人提起仲裁，仲裁费用（包括仲裁受理费和仲裁处理费）均由中标人承担；

4.收费标准（差额累进）：

| 中标金额（万元） | 收费标准（费率，%） |
| --- | --- |
| 100以下 | 1.05（不足叁仟元按叁仟元收取） |
| 100-500 | 0.77 |

5.投标保证金：无

### （五）投标委托

▲1.投标人代表是法定代表人（单位负责人、自然人本人）的提供本人身份证明；

▲2.投标人代表不是法定代表人（单位负责人、自然人本人）的提供授权委托书（格式详见招标文件第六章）和授权代表社保缴纳[2025年1月（含）至今任意一月]证明；

▲3.投标人委派不在本单位缴纳社保的人员作为授权代表的，在投标文件中说明具体原因、授权代表缴纳社保单位并附列该授权代表缴纳社保清单。

### （六）联合体投标

本项目接受联合体投标。

两个以上的自然人、法人或者其他组织可以组成一个联合体，以一个供应商的身份共同参加政府采购。

以联合体形式进行政府采购的，参加联合体的供应商均应当具备《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定的条件，并应当向采购人提交联合协议，载明联合体各方承担的工作和义务。联合体各方应当共同与采购人签订采购合同，就采购合同约定的事项对采购人承担连带责任。

### （七）转包与分包

1.本项目不允许转包；

2.本项目允许分包，可以分包履行的（非主体、非关键性的工作）具体内容、金额或者比例：运输。

说明：投标人根据招标文件的规定，拟在中标后将中标项目的非主体、非关键性工作分包的，应当在投标文件中载明分包承担主体，分包承担主体应当具备相应资质条件且不得再次分包。

### （八）质疑和投诉

1.投标人认为招标文件、招标过程、中标结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或者应知其权益受到损害之日起7个工作日内，以书面形式向采购人、采购代理机构提出质疑。质疑供应商对采购人、采购代理机构的答复不满意，或者采购人、采购代理机构未在规定时间内作出答复的，可以在答复期满后15个工作日内向本级财政部门提起投诉。

2.投标人提出质疑应当提交质疑函和必要的证明材料，质疑函应当包括下列内容：

（1）供应商的姓名或者名称、地址、邮编、联系人及联系电话

（2）质疑项目的名称、编号

（3）具体、明确的质疑事项和与质疑事项相关的请求

（4）事实依据

（5）必要的法律依据

（6）提出质疑的日期

投标人为自然人的，应当由本人签名；投标人为法人或者其他组织的，应当由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签名或者盖章，并加盖公章。

3.提出质疑的供应商应当是参与本项目招标活动的投标人。投标人在法定质疑期内应一次性提出针对同一采购程序环节的质疑。

4.根据《政府采购质疑和投诉办法》第三十七条的规定，投诉人在全国范围12个月内三次以上投诉查无实据的，由财政部门列入不良行为记录名单。

投诉人有下列行为之一的，属于虚假、恶意投诉，由财政部门列入不良行为记录名单，禁止其1至3年内参加政府采购活动：

（1）捏造事实；

（2）提供虚假材料；

（3）以非法手段取得证明材料。证据来源的合法性存在明显疑问，投诉人无法证明其取得方式合法的，视为以非法手段取得证明材料。

### （九）采购项目需要落实的政府采购政策

1.进口产品

本项目原则上采购本国生产的货物、服务，不允许采购进口产品。优先采购向我国企业转让技术、与我国企业签订消化吸收再创新方案的供应商的进口产品。

采购人已经在采购活动开始前向财政部门提出申请并获得财政部门审核同意（高校和科研院所采购用于科研的进口仪器设备，以及其他根据财政部规定实行备案管理的，实行备案管理）购买进口产品的，将在招标文件中明确规定可以采购进口产品（但如果因信息不对称等原因，仍有满足需求的国内产品要求参与采购竞争的，不会对其加以限制，仍将按照公平竞争原则实施采购）。

进口产品是指通过中国海关报关验放进入中国境内且产自关境外的产品。关于关境和海关特殊监管区域产品认定、已在境内多次流转进口产品认定，按照《关于政府采购进口产品管理有关问题的通知》（财办库[2008]248号）执行。

2.支持绿色发展

采购人拟采购的产品属于节能产品、环境标志产品政府采购品目清单范围的，将依据国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品、环境标志产品认证证书，对获得证书的产品实施政府优先采购或强制采购。

▲采购人拟采购产品属于节能产品政府采购清单规定必须强制采购的，将在招标文件中明确载明，供应商相应的投标产品须提供国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品认证证书。

3.支持科技创新

采购人优先采购被认定为首台套产品和“制造精品”的自主创新产品。

对省级以上主管部门认定的首台套产品，自纳入《省推广应用指导目录》起3年内参加政府采购活动，视同已具备相应销售业绩，业绩分为满分。

产品核心技术高于国内领先水平，并具有明晰自主知识产权的“制造精品”产品，自认定之日起2年内视同已具备相应销售业绩，参加政府采购活动时业绩分值为满分。

4.支持中小企业发展

4.1 中小企业，是指在中华人民共和国境内依法设立，依据国务院批准的中小企业划分标准确定的中型企业、小型企业和微型企业，但与大企业的负责人为同一人，或者与大企业存在直接控股、管理关系的除外。符合中小企业划分标准的个体工商户，在政府采购活动中视同中小企业。

4.2 在政府采购活动中，供应商提供的货物或者服务符合下列情形的，享受中小企业扶持政策：在货物采购项目中，货物由中小企业制造，即货物由中小企业生产且使用该中小企业商号或者注册商标。如果一个采购项目或采购包含有多个采购标的的，则每个采购标的均应由中小企业制造。在服务采购项目中，服务由中小企业承接，即提供服务的人员为中小企业依照《中华人民共和国劳动合同法》订立劳动合同的从业人员。

4.3 供应商提供的货物既有中小企业制造货物，也有大型企业制造货物的，不享受中小企业扶持政策；供应商提供的货物既有中型企业制造，也有小微企业制造的，不享受办法规定的小微企业扶持政策。对于联合体中由中小企业承担的部分，或者分包给中小企业的部分，必须全部由中小企业制造。

中小企业享受扶持政策获得政府采购合同的，小微企业不得将合同分包给大中型企业，中型企业不得将合同分包给大型企业。

4.4 以联合体形式参加政府采购活动，联合体各方均为中小企业的，联合体视同中小企业。其中，联合体各方均为小微企业的，联合体视同小微企业。

4.5 预留份额专门面向中小企业采购的采购项目通过下列措施进行：将采购项目整体或者设置采购包专门面向中小企业采购；要求供应商以联合体形式参加采购活动，且联合体中中小企业承担的部分达到一定比例；要求获得采购合同的供应商将采购项目中的一定比例分包给一家或者多家中小企业。

组成联合体或者接受分包合同的中小企业与联合体内其他企业、分包企业之间不得存在直接控股、管理关系。

专门面向中小企业采购的项目或者采购包，不再执行价格评审优惠的扶持政策。

4.6 未预留份额专门面向中小企业采购的采购项目，以及预留份额项目中的非预留部分采购包，对符合《政府采购促进中小企业发展管理办法》规定的小微企业报价给予10%的扣除，用扣除后的价格参加评审。接受大中型企业与小微企业组成联合体或者允许大中型企业向一家或者多家小微企业分包的采购项目，对于联合协议或者分包意向协议约定小微企业的合同份额占到合同总金额30%以上的，对联合体或者大中型企业的报价给予4%的扣除，用扣除后的价格参加评审。组成联合体或者接受分包的小微企业与联合体内其他企业、分包企业之间存在直接控股、管理关系的，不享受价格扣除优惠政策。

4.7 中小企业参加政府采购活动，应当出具办法规定的《中小企业声明函》，否则不得享受相关中小企业扶持政策。

《中小企业声明函》由参加政府采购活动的供应商出具。以联合体形式参加政府采购活动或者合同分包的，《中小企业声明函》中需填写联合体中的中小企业或签订分包意向协议的中小企业相关信息。

4.8 供应商提供《中小企业声明函》内容不实的，属于提供虚假材料谋取中标，依照《中华人民共和国政府采购法》等国家有关规定追究相应责任。

4.9 供应商提供的《中小企业声明函》中，企业数据（如从业人员、营业收入、资产总额）有误的，采购代理机构或评标委员会可以要求供应商进行澄清、说明。但《中小企业声明函》出现下列情形的，《中小企业声明函》无效，不享受《政府采购促进中小企业发展管理办法》规定的中小企业扶持政策：

（1）内容未包括全部采购标的；

（2）未填写标的所属行业，或者填写的所属行业与招标文件明确的所属行业不一致；

（3）未填写企业类型、填写的企业类型不明确或填写的企业类型与实际不符（即：企业类型（中型企业、小型企业或微型企业）填写错误）。

供应商声明的类型获得了本不应获得的利益（价格扣除或者资格审查通过），属于提供虚假材料。构成“提供虚假材料谋取中标的”，依法承担法律责任。

5.政府采购支持监狱企业发展

符合《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库[2014]68号）规定的监狱企业并提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业证明文件的，视同为小型、微型企业。

6.政府采购促进残疾人就业

符合《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库[2017]141号）规定的条件并提供《残疾人福利性单位声明函》的残疾人福利性单位视同小型、微型企业。

备注：除财库《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库[2020]46号）、《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库[2017]141号）、《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库[2014]68号）规定企业类型以外的投标人不享受中小企业扶持政策。

## 二、招标文件

### （一）招标文件的构成

本招标文件由以下部分组成：

1.投标邀请

2.采购需求

3.投标人须知

4.评标方法和评标标准

5.拟签订的合同文本

6.投标文件格式

7.本项目招标文件的澄清、答复、修改、补充的内容

### （二）招标文件的澄清与修改

1.采购人或者采购代理机构可以对已发出的招标文件进行必要的澄清或者修改，澄清或者修改会在原公告发布媒体上发布澄清公告，澄清或者修改的内容为招标文件的组成部分。

澄清或者修改的内容可能影响投标文件编制的，采购人或者采购代理机构会在提交投标文件截止时间至少15日前，以书面形式通知所有获取招标文件的潜在投标人；不足15日的，采购人或者采购代理机构会顺延提交投标文件的截止时间。

2.招标文件的修改将以书面形式通知所有获取招标文件的投标人，并对其具有约束力。投标人在收到上述通知后，应立即向采购代理机构回函确认。若无书面回函确认，视同投标人已收到招标文件修改的通知，并受其约束。

## 三、投标文件编制要求

### （一）投标文件的组成

1.投标文件（电子加密投标文件）由资格文件、商务和技术文件、报价文件三部分组成（格式详见招标文件第六章），投标人应将投标文件各部分分别上传至政府采购云平台指定位置；

2.投标文件组成：详见“第六章  投标文件格式”目录。

### （二）投标文件的签署和份数

1.投标人应按照招标文件和政府采购云平台的要求，根据投标文件的组成规定的内容及顺序通过政采云电子交易客户端（政采云投标客户端）编制加密投标文件，投标文件内容不完整、编排混乱导致投标文件被误读、漏读或者查找不到相关内容的，是投标人的责任。其中资格文件、商务技术文件中不得出现投标报价，如因投标人原因提前泄露投标报价，是投标人的责任；

2.投标文件须由投标人在规定位置加盖公章，投标人应写全称；

3.投标文件不得涂改，若有修改错漏处，须由投标人加盖公章，或者由投标人代表签名。投标文件因字迹潦草或表达不清所引起的后果由投标人负责；

4.投标文件份数：

电子加密投标文件：政府采购云平台在线上传一份，备份投标文件：密封包装后以EMS或顺丰邮寄形式递交一份（邮寄地址：杭州市西湖区玉古路173号中田大厦21楼H室，浙江求是招标代理有限公司招标八部收，电话：0571-87679349，寄出后将快递单号、项目名称、公司名称、联系方式等相关信息发至zb08@qszb.net以便查收）。

特别说明：双休日和法定节假日不收件，投标人自行承担邮寄风险。

### （三）投标文件的上传、递交、修改和撤回

1.投标文件的上传、递交：

（1）电子加密投标文件的上传：

▲1）投标人应在提交投标文件截止时间前将电子加密投标文件成功上传至政府采购云平台，否则投标无效；

2）电子加密投标文件成功上传后，投标人可自行打印投标文件接收回执。

（2）备份投标文件的密封包装、递交：

1）投标人在政府采购云平台完成电子加密投标文件的上传后，可以EMS或顺丰邮寄形式在提交投标文件截止时间前递交以介质（U盘）存储的数据电文形式的备份投标文件；

2）备份投标文件应当密封包装并在包装上标注投标项目名称、投标人名称并加盖公章（非电子签章），投标人逾期送达或者未密封包装的备份投标文件采购代理机构将予以拒收；

▲3）通过政府采购云平台成功上传的电子加密投标文件已按时解密的，备份投标文件自动失效；

▲4）投标人仅递交备份投标文件而未将电子加密投标文件成功上传至政府采购云平台的，投标无效。

（3）投标人应当在提交投标文件截止时间前完成投标文件的上传、递交，并可以补充、修改或者撤回投标文件。补充或者修改投标文件的，应当先行撤回原文件，补充、修改后重新上传、递交。提交投标文件截止时间前未完成上传、递交的，视为撤回投标文件。提交投标文件截止时间后上传、递交的投标文件，政府采购云平台及采购代理机构将予以拒收。

2.投标人因未在线参加开标而导致电子加密投标文件无法按时解密等一切后果由投标人自行承担；

3.投标人应按照招标文件和政府采购云平台的要求，根据投标文件的组成规定的内容及顺序通过政采云电子交易客户端（政采云投标客户端）编制加密投标文件。

备注：投标人可通过浙江省“电子交易/不见面开评标”学习专题提前进行专题学习，熟悉操作，避免影响采购活动（https://edu.zcygov.cn/luban/e-biding）。

### （四）投标文件的语言及计量

投标文件以及投标人与采购人或采购代理机构就有关投标事宜的所有来往函电，均应以中文汉语书写。除签名、盖章、专用名称等特殊情形外，以中文汉语以外的文字表述的投标文件视同未提供（有中文汉语说明的除外）。

### （五）投标报价

1.报价应按招标文件要求的格式编制、填写报价内容，未按招标文件要求编制、填写的投标文件可能被拒绝；

2.投标报价是履行合同的最终价格，应包括系统设计、货物金额、仓储、包装、运输保险费、装卸费、安装及相关材料费、检验费、税金等为确保合法、正常使用货物及中标人履行合同项下约定的所有义务所需支出的全部费用；

▲3.采购人将以合同形式有偿取得货物、服务，不接受投标人给予的赠品、回扣或者与采购无关的其他商品、服务；

4.投标总价不为零，分项报价中部分产品、服务单价为零的，视作已包含在投标总价中。

### （六）投标有效期

▲从提交投标文件的截止之日起90天，在原投标有效期满之前，如果出现特殊情况，采购人或采购代理机构以书面形式通知投标人延长投标有效期。

## 四、资格审查不通过、投标无效的情形

（一）在资格审查时，如发现下列情形之一的，投标人将被视为资格审查不通过：

1.资格证明材料不全的或者不符合招标文件要求的

2.投标人不具备招标文件中规定的资格要求的

3.资格文件未按要求签署、盖章的

4.未响应招标文件“▲”标记条款要求的

（二）在符合性审查、商务和技术评审时，如发现下列情形之一的，投标文件将被视为无效：

1.商务和技术文件未按要求签署、盖章的

2.未提供或未按要求提供投标函、授权委托书的

3.未响应招标文件“▲”标记条款要求的

4.未提供采购需求偏离表或采购需求偏离表中响应规格有缺项、漏项的

5.质保期不满足招标文件要求的

6.明显不符合招标文件要求的

7.投标技术方案不明确（存在一个或一个以上备选/替代投标方案）的

8.投标文件含有采购人不能接受的附加条件的

9.法律、法规和招标文件规定的其他无效情形

（三）在报价评审时，如发现下列情形之一的，投标文件将被视为无效：

1.报价文件未按要求签署、盖章的

2.未按照招标文件标明的币种报价的

3.报价内容有缺漏项或者与招标文件要求不一致的

4.报价超过招标文件中规定的预算金额或者最高限价的

5.报价具有选择性的

6.未响应招标文件“▲”标记条款要求的

特别说明：评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，应当要求其在评标现场合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料；投标人不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标处理。

（四）有下列情形之一的，视为投标人串通投标，其投标无效：

1.不同投标人的投标文件由同一单位或者个人编制

2.不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜

3.不同投标人的投标文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人

4.不同投标人的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异

5.不同投标人的投标文件相互混装

（五）参与同一个采购包（标项）的投标人存在下列情形之一且无法合理解释的，其投标文件无效：

1.不同投标人的电子投标文件上传计算机的网卡MAC地址或硬盘序列号等硬件信息相同的

2.上传的电子投标文件若出现使用本项目其他投标人的数字证书加密的或加盖本项目其他投标人的电子印章的

3.不同投标人的投标文件的内容存在3处（含）以上错误一致的

4.不同投标人联系人为同一人或不同联系人的联系电话一致的

## 五、开  标

### （一）开标

采购代理机构按照招标文件规定的时间通过电子交易平台组织开标，所有投标人均应当准时在线参加。投标人不足3家的，不得开标。

开标时，电子交易平台按开标时间自动提取所有投标文件。采购人或采购代理机构依托电子交易平台发起开始解密指令，投标人按照平台提示和招标文件的规定在半小时内完成在线解密。

投标文件未按时解密但投标人提供备份投标文件的，以备份投标文件作为依据，否则视为投标文件撤回。投标文件已按时解密的，备份投标文件自动失效。

### （二）资格审查

开标后，采购人或采购代理机构依据法律法规和招标文件的规定，对投标人的资格条件进行审查。

对未通过资格审查的投标人，采购人或采购代理机构告知其未通过的原因。

通过资格审查的投标人不足3家的，不再评标。

### （三）信用信息查询

根据财库[2016]125号《关于在政府采购活动中查询及使用信用记录有关问题的通知》要求，采购代理机构会对投标人信用记录进行查询并甄别。

1.信用信息查询的截止时点：投标截止时间；

2.查询渠道：“信用中国”（www.creditchina.gov.cn）、“中国政府采购网”（www.ccgp.gov.cn）；

3.信用信息查询记录和证据留存具体方式：采购代理机构经办人和监督人员将查询网页打印、签名与其他采购文件一并保存；

4.信用信息的使用规则：投标人被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单的，拒绝其参与政府采购活动。

联合体信用信息查询：两个以上的自然人、法人或者其他组织组成一个联合体，以一个供应商的身份共同参加政府采购活动的，应当对所有联合体成员进行信用记录查询，联合体成员存在不良信用记录的，视同联合体存在不良信用记录。

特别说明：如遇政府采购云平台电子化开标或评审程序调整的，按调整后程序执行。

## 六、评  标

评标委员会成员应当按照客观、公正、审慎的原则，根据招标文件规定的评标程序、评标方法和评标标准进行独立评审。招标文件内容违反国家有关强制性规定的，评标委员会应当停止评标并向采购人或者采购代理机构说明情况。

评标中因评标委员会成员缺席、回避或者健康等特殊原因导致评标委员会组成不符合规定的，依法补足后继续评标。被更换的评标委员会成员所作出的评标意见无效。

### （一）符合性审查

评标委员会对符合资格的投标人的投标文件进行符合性审查，以确定其是否满足招标文件的实质性要求。不满足招标文件的实质性要求的，投标无效。

### （二）比较与评价

评标委员会按照招标文件中规定的评标方法和标准，对符合性审查合格的投标文件进行商务和技术评估，综合比较与评价。

现场监督员如发现分值汇总计算错误、分项评分超出评分标准范围、客观评分不一致以及存在评分畸高、畸低情形的，应由相关人员当场改正或作出说明；拒不改正又不作说明的，由现场监督员如实记载后存入项目档案资料。

### （三）汇总商务技术得分

评标委员会各成员独立对每个投标人的商务和技术文件进行评价，并汇总商务技术得分情况。

### （四）报价评审

政府采购云平台上传的电子投标文件报价与政府采购云平台录入报价不一致的，以上传的电子投标文件报价为准。

投标文件报价出现前后不一致的，按照下列规定修正：

投标文件中开标一览表(报价表)内容与投标文件中相应内容不一致的，以开标一览表(报价表)为准；

大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；

单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价；

总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

同时出现两种以上不一致的，按照前款规定的顺序修正。修正后的报价按照财政部第87号令《政府采购货物和服务招标投标管理办法》第五十一条第二款的规定“投标人的澄清、说明或者补正应当采用书面形式，并加盖公章，或者由投标人代表签名。投标人的澄清、说明或者补正不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。”经投标人确认后产生约束力。投标人不确认的，其投标无效。

投标人收到修正确认文件后，在规定时间内未做出回复的，视为不确认。

评审中出现下列情形之一的，评标委员会应当启动异常低价投标审查程序：

（一）投标报价低于全部通过符合性审查投标人投标报价平均值50%的，即投标报价<全部通过符合性审查投标人投标报价平均值×50%；

（二）投标报价低于通过符合性审查且报价次低投标人投标报价50%的，即投标报价<通过符合性审查且报价次低投标人投标报价×50%；

（三）投标报价低于采购项目最高限价45%的，即投标报价<采购项目最高限价×45%；

（四）其他评标委员会认为投标人报价过低，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的情形。

评标委员会启动异常低价投标审查后，应当要求相关投标人在评标现场合理的时间内提供书面说明及必要的证明材料，对投标价格作出解释。书面说明、证明材料主要是项目具体成本测算等与报价合理性相关的说明、材料。

评标委员会应当结合同类产品在主要电商平台的价格、该行业当地薪资水平等情况，依据专业经验对报价合理性进行判断。如果投标人不提供书面说明、证明材料，或者提供的书面说明、证明材料不能证明其报价合理性的，应当将其作为无效投标处理。审查相关情况应当在评标报告中记录。

### （五）投标人澄清、说明或者补正

对于投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容需要投标人作出必要的澄清、说明或者补正的，评标委员会和投标人通过电子交易平台交换数据电文，投标人提交使用电子签名的相关数据电文或通过平台上传加盖公章的扫描件。给予投标人提交澄清、说明或补正的时间不得少于半小时，投标人已经明确表示澄清说明或补正完毕的除外。投标人的澄清、说明或者补正不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。

投标人的书面澄清、说明或者补正无法通过政府采购云平台上传的，可在规定时间内（不少于半小时）通过指定的电子邮箱（zb08@qszb.net）提交。

### （六）排序与推荐

评标方法：本项目评标方法是综合评分法，具体评标方法和评标标准等详见“第四章：评标方法和评标标准”。

评标结果按评审后得分由高到低顺序排列。得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列。得分且投标报价相同的并列。投标文件满足招标文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的投标人为排名第一的中标候选人。本项目推荐一名中标候选人。

提供相同品牌产品且通过资格审查、符合性审查的不同投标人参加同一合同项下投标的，按一家投标人计算，评审后得分最高的同品牌投标人获得中标人推荐资格；评审得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列。得分且投标报价相同的，由采购人确定一个投标人获得中标人推荐资格，其他同品牌投标人不作为中标候选人。

非单一产品采购项目，采购人应当根据采购项目技术构成、产品价格比重等合理确定核心产品，并在招标文件中载明。多家投标人提供的核心产品品牌相同的（设定多个核心产品的，任意一个核心产品的品牌相同即视为核心产品品牌相同），按前款规定处理。

### （七）编写评标报告

评标委员会根据全体评标成员签名的原始评标记录和评标结果编写评标报告。评标委员会成员对需要共同认定的事项存在争议的，应当按照少数服从多数的原则作出结论。持不同意见的评标委员会成员应当在评标报告上签署不同意见及理由，否则视为同意评标报告。

## 七、中标与合同

### （一）中标

1.采购代理机构应当在评标结束后2个工作日内将评标报告送采购人。采购人应当自收到评标报告之日起5个工作日内，在评标报告确定的中标候选人名单中按顺序确定中标人，也可以书面授权评标委员会直接确定中标人。中标候选人并列的，由采购人确定中标人；

2.采购代理机构自中标人确定之日起2个工作日内，公告中标结果，并发出中标通知书；

3.评标结果公示媒体：浙江政府采购网（http://zfcg.czt.zj.gov.cn）。

### （二）合同

1.采购人应当自中标通知书发出之日起30日内，按照招标文件和中标人投标文件的规定，与中标人签订书面合同。所签订的合同不得对招标文件确定的事项和中标人投标文件作实质性修改。采购人不得向中标人提出任何不合理的要求作为签订合同的条件；

2.中标后无正当理由拒不与采购人签订政府采购合同，将被取消中标资格，并处以采购金额千分之五以上千分之十以下的罚款，由政府采购监督管理部门列入不良行为记录名单，在一至三年内禁止参加政府采购活动，有违法所得的，并处没收违法所得，情节严重的，由工商行政管理机关吊销营业执照。

## 八、验  收

采购人组织对供应商履约的验收。大型或者复杂的政府采购项目，应当邀请国家认可的质量检测机构参加验收工作。验收方成员应当在验收书上签名，并承担相应的法律责任。如果发现与合同中要求不符，供应商须承担由此发生的一切损失和费用，并接受相应的处理。

采购人可以邀请参加本项目的其他投标人或者第三方机构参与验收。参与验收的投标人或者第三方机构的意见作为验收书的参考资料一并存档。

严格按照采购合同开展履约验收。采购人成立验收小组，按照采购合同的约定对供应商履约情况进行验收。验收时，按照采购合同的约定对每一项技术、服务、安全标准的履约情况进行确认。验收结束后，应当出具验收书，列明各项标准的验收情况及项目总体评价，由验收双方共同签署。验收结果与采购合同约定的资金支付及履约保证金返还条件挂钩。履约验收的各项资料应当存档备查。

验收合格的项目，采购人将根据采购合同的约定及时向供应商支付采购资金、退还履约保证金。验收不合格的项目，采购人将依法及时处理。采购合同的履行、违约责任和解决争议的方式等适用《中华人民共和国民法典》。供应商在履约过程中有政府采购法律法规规定的违法违规情形的，采购人应当及时报告本级财政部门。

## 九、可中止电子交易活动的情形

采购过程中出现以下情形，导致电子交易平台无法正常运行，或者无法保证电子交易的公平、公正和安全时，采购代理机构可中止电子交易活动：

1.电子交易平台发生故障而无法登录访问的；

2.电子交易平台应用或数据库出现错误，不能进行正常操作的；

3.电子交易平台发现严重安全漏洞，有潜在泄密危险的；

4.病毒发作导致不能进行正常操作的；

5.其他无法保证电子交易的公平、公正和安全的情况。

出现前款规定情形，不影响采购公平、公正性的，采购代理机构可以待上述情形消除后继续组织电子交易活动；影响或可能影响采购公平、公正性的，应当重新采购。

# 第四章  评标方法和评标标准

## 一、评标方法

本次评标采用综合评分法，总分为100分。评分过程中采用四舍五入法，并保留小数2位。

投标人评标综合得分=商务分+技术分+价格分

商务和技术分按照评标委员会成员的独立评分结果的算术平均分计算，计算公式为：商务分、技术分=评标委员会所有成员评分合计数/评标委员会组成人员数

## 二、评标标准

| 评审因素 | 分值 | 评分标准 |
| --- | --- | --- |
| 价格分 |  |  |
| 投标报价 | 30 | 价格分采用低价优先法计算，即满足招标文件要求且投标价格最低的投标报价为评标基准价，其价格分为满分。其他投标人的价格分按照下列公式计算： 价格分=（评标基准价/投标报价）*30%*100 注：本项目对符合规定的小微企业报价给予10%的扣除后计算价格得分。对于联合协议约定小微企业的合同份额占到合同总金额30%以上的，对联合体的报价给予4%的扣除，用扣除后的价格参加评审。 |
| 商务分 |  |  |
| 质保期 | 1 | [客观分]满足招标文件要求基础上每延长1年（所有产品均延长）得0.5分（最高1分），延长时间不足1年不计入得分，不满足招标文件要求投标无效。 |
| 业绩 | 2 | [客观分]投标人自2022年1月1日以来（以合同签订时间为准）与采购标的同品类（多媒体设备集成）业绩（最高2分）：1分/份（以合同及对应验收报告或省级以上主管部门认定的首台套产品相关证明材料或“制造精品”相关证明材料为准） 注：如联合体投标则以提供材料较少一方为准 |
| 政策功能 | 1 | [客观分]投标产品属于财政部、发展改革委公布的“节能产品政府采购品目清单”范围且具有国家确定的认证机构出具的处于有效期之内的节能产品认证证书（最高0.5分）：0.5分/样（以认证证书为准） 备注：显示器、监视器提供节能认证证书不计分，未提供则投标无效。 [客观分]投标产品属于财政部、生态环境部公布的“环境标志产品政府采购品目清单”范围且具有国家确定的认证机构出具的处于有效期之内的环境标志产品认证书（最高0.5分）：0.5分/样（以认证证书为准） |
| 技术分 |  |  |
| 技术方案 | 2 | [主观分]网络系统设计{设计定位及原则、技术路线[含制造商公开发布的印刷资料（官网材料、彩页、Datasheet）或国家认可的第三方检测机构出具的检验报告（具有CMA标识）、产品相关认证（如有）、网络产品兼容性及统一管理解决方案]、系统架构图、物理拓扑图}：专业、规范、全面且内容要素齐全、针对采购需求及实际特点、有利于项目实施（评分范围:2,1,0.5,0） |
|  | 2 | [主观分]中控系统设计{设计定位及原则、技术路线[含制造商公开发布的印刷资料（官网材料、彩页、Datasheet）或国家认可的第三方检测机构出具的检验报告（具有CMA标识）、产品相关认证（如有）、中控软件设计方案]、系统架构图、物理拓扑图}：专业、规范、全面且内容要素齐全、针对采购需求及实际特点、有利于项目实施（评分范围:2,1,0.5,0） |
|  | 2 | [主观分]机器人讲解员程序二次开发方案：专业、全面、针对采购需求及实际特点、有利于项目实施（评分范围:2,1,0.5,0） |
|  | 6 | [主观分]学校和学院的介绍展示系统设计：专业、全面、针对采购需求及实际特点、有利于项目实施 1.设计定位及原则、技术路线[含制造商公开发布的印刷资料（官网材料、彩页、Datasheet）或国家认可的第三方检测机构出具的检验报告（具有CMA标识）、产品相关认证（如有）]（评分范围:2,1,0.5,0） 2.模式内容和体验构思及效果呈现（评分范围:2,1,0.5,0） 3.互动展示程序设计（评分范围:2,1,0.5,0） |
|  | 6 | [主观分]序厅开合屏展示系统设计：专业、全面、针对采购需求及实际特点、有利于项目实施 1.设计定位及原则、技术路线[含制造商公开发布的印刷资料（官网材料、彩页、Datasheet）或国家认可的第三方检测机构出具的检验报告（具有CMA标识）、产品相关认证（如有）]（评分范围:2,1,0.5,0） 2.模式内容和体验构思及效果呈现（评分范围:2,1,0.5,0） 3.旋转轨道设计、互动展示程序设计（评分范围:2,1,0.5,0） |
|  | 10 | [主观分]海上能源岛沉浸式体验展示系统设计：专业、全面、针对采购需求及实际特点、有利于项目实施 1.设计定位及原则、技术路线[含制造商公开发布的印刷资料（官网材料、彩页、Datasheet）或国家认可的第三方检测机构出具的检验报告（具有CMA标识）、产品相关认证（如有）]（评分范围:2,1,0.5,0） 2.欢迎、参观接待、教学、合影模式体验构思及效果呈现（评分范围:2,1,0.5,0） 3.海陆协同沉浸式体验演示设备设计（评分范围:2,1,0.5,0） 4.海陆协同演示系统设计（评分范围:2,1,0.5,0） 5.拍摄打印程序设计（评分范围:2,1,0.5,0） |
|  | 6 | [主观分]创新中的科教融合展示系统设计：专业、全面、针对采购需求及实际特点、有利于项目实施 1.设计定位及原则、技术路线[含制造商公开发布的印刷资料（官网材料、彩页、Datasheet）或国家认可的第三方检测机构出具的检验报告（具有CMA标识）、产品相关认证（如有）]（评分范围:2,1,0.5,0） 2.模式内容和体验构思及效果呈现（评分范围:2,1,0.5,0） 3.展示程序设计（评分范围:2,1,0.5,0） |
|  | 6 | [主观分]智慧城市展示系统设计：专业、全面、针对采购需求及实际特点、有利于项目实施 1.设计定位及原则、技术路线[含制造商公开发布的印刷资料（官网材料、彩页、Datasheet）或国家认可的第三方检测机构出具的检验报告（具有CMA标识）、产品相关认证（如有）]（评分范围:2,1,0.5,0） 2.模式内容和体验构思及效果呈现（评分范围:2,1,0.5,0） 3.互动感应装置、互动展示程序设计（评分范围:2,1,0.5,0） |
|  | 6 | [主观分]合作单位Logo墙展示系统设计：专业、全面、针对采购需求及实际特点、有利于项目实施 1.设计定位及原则、技术路线[含制造商公开发布的印刷资料（官网材料、彩页、Datasheet）或国家认可的第三方检测机构出具的检验报告（具有CMA标识）、产品相关认证（如有）]（评分范围:2,1,0.5,0） 2.模式内容和体验构思及效果呈现（评分范围:2,1,0.5,0） 3.Logo墙展示画面设计（评分范围:2,1,0.5,0） |
|  | 6 | [主观分]未来课堂沉浸式体验展示系统设计：专业、全面、针对采购需求及实际特点、有利于项目实施 1.设计定位及原则、技术路线[含制造商公开发布的印刷资料（官网材料、彩页、Datasheet）或国家认可的第三方检测机构出具的检验报告（具有CMA标识）、产品相关认证（如有）]（评分范围:2,1,0.5,0） 2.模式内容和体验构思及效果呈现（评分范围:2,1,0.5,0） 3.触控桌面系统界面、互动程序设计（评分范围:2,1,0.5,0） |
|  | 6 | [主观分]点播学习区展示系统设计：专业、全面、针对采购需求及实际特点、有利于项目实施 1.设计定位及原则、技术路线[含制造商公开发布的印刷资料（官网材料、彩页、Datasheet）或国家认可的第三方检测机构出具的检验报告（具有CMA标识）、产品相关认证（如有）]（评分范围:2,1,0.5,0） 2.模式内容和体验构思及效果呈现（评分范围:2,1,0.5,0） 3.识别装置、互动展示程序（含一体机系统界面）设计（评分范围:2,1,0.5,0） |
| 项目实施 | 3 | [主观分]项目实施（总体设想、实施计划、设计与安装调试及展陈施工配合协调措施、新技术/新产品/新工艺/新材料应用等）方案:专业、全面、合理、针对采购需求及实际特点、有利于项目实施（评分范围:3,2,1,0） |
| 技术培训 | 2 | [主观分]培训计划（包括培训流程、培训方式、培训对象、培训内容、培训日程等）：全面、针对采购需求及实际特点、有利于产品验收及日常运行（评分范围:2,1,0.5,0） |
| 售后服务 | 2 | [主观分]售后服务方案（包括服务机构、服务内容、服务承诺、响应时间、服务方式、人员配备、应急服务等）：全面、针对采购需求及实际特点、有利于产品日常运行（评分范围:2,1,0.5,0） |
|  | 1 | [主观分]随机标准附件、备品备件、易损件、零配件、专用工具等准备和保障措施及所需选配件、维修配件、易耗件、年度运行维护费用购买折扣：措施充分、折扣力度大且合理（评分范围:1,0.5,0.25,0） |

# 第五章  拟签订的合同文本

## 浙江工业大学采购合同

（本合同为合同样稿，最终稿由甲乙丙三方协商后确定，合同实质性内容不得更改；签订合同时删除此行）

项目编号：QSZB-Z(H)-H25019(GK)

确认书号：[2024]66055号

委托编号：ZJGDZC（W）-2025-QS007

项目名称：浙江工业大学能碳管理显示系统

甲方（采购方）：浙江工业大学

乙方（供应方）：

丙方（使用方）：

采购代理机构（鉴证方）：浙江求是招标代理有限公司

甲、乙、丙三方根据浙江求是招标代理有限公司关于浙江工业大学能碳管理显示系统项目公开招标的结果，签署本合同。

一、货物内容

乙方保证本合同中所供应的国产商品是2025年   月   日以后生产的符合国家技术规格和质量标准的出厂原装合格产品。如发生所供商品与合同不符，甲方有权拒收或退货，由此产生的一切责任和后果由乙方承担。

1.货物名称：

2.型号规格：

3.技术参数：

4.数量（单位）：

（注：商品型号、数量、配置等要求等详见附件清单）

二、合同金额

本合同金额为人民币（大写）          元（¥          ）

注：以上合同总价包括运抵各使用单位的运费及安装调试费等相关费用。

三、技术资料

1.乙方应向丙方提供使用货物的有关技术资料。

2.没有甲方事先书面同意，乙方不得将由甲方提供的有关合同或任何合同条文、规格、计划、图纸、样品或资料提供给与履行本合同无关的任何其他人。即使向履行本合同有关的人员提供，也应注意保密并限于履行合同的必需范围。

四、知识产权

乙方应保证所提供的货物或其任何一部分均不会侵犯任何第三方的知识产权。

五、产权担保

乙方保证所交付的货物所有权完全属于乙方且无任何抵押、查封等产权瑕疵。

六、履约保证金

1.比例：合同金额的1%，即人民币（大写）          元（¥          ）。

2.提交方式：支票、汇票、本票或者金融机构、担保机构出具的保函等非现金形式。

3.提交时间：收到甲方发出的签订合同要约后7天内。

4.退还时间及条件：合同履约期间无违约情形的，项目经校级验收合格后甲方财务部门及时无息退还。如校级验收未通过，履约保证金不予退还。

七、转包或分包

1.本合同范围的货物，应由乙方直接供应，不得转让他人供应。

2.除非得到甲方的书面同意，乙方不得将本合同范围的货物全部或部分分包给他人供应。

3.如有转让和未经甲方同意的分包行为，甲方有权解除合同，并追究乙方的违约责任。

八、交货期、交货方式及交货地点

1.交货期：

2.交货方式：

3.交货地点：浙江工业大学丙方指定地点

九、货款支付

1.付款方式：合同生效以及具备实施条件后7个工作日内，甲方向乙方支付合同总价的40%作为预付款，合同货物送达丙方指定地点，安装调试成功并经校级验收合格且收到乙方开具的增值税专用发票后，甲方于7个工作日内向乙方支付剩余合同价款。

备注：在签订合同时，乙方明确表示无需预付款或主动要求降低预付款比例的，可降低预付款比例；联合体投标的预付款、货款均由甲方支付给联合体牵头人，联合体成员与联合体牵头人的付款方式以双方约定的为准，与甲方无涉。

2.当采购数量与实际使用数量不一致时，乙方应根据实际使用量供货，合同的最终结算金额按实际使用量乘以合同单价进行计算。

十、税费

本合同执行中相关的一切税费均由乙方负担。

十一、质量保证及售后服务

1.乙方应按合同附件规定的货物性能、技术要求、质量标准向丙方提供未经使用的全新产品。

2.乙方提供的货物在质保期内因货物本身的质量问题发生故障，乙方应负责免费维修更换。

3.如在使用过程中发生质量问题，乙方在接到丙方通知后，   小时内到达丙方现场予以维修服务。

4.在质保期内，乙方应对货物出现的质量及安全问题负责处理解决并承担一切费用。

5.货物的质保期为   年（项目经校级验收合格后开始计算），因人为因素出现的故障不在免费保修范围内。超过质保期的货物，终身维修，维修时只收部件成本费。

十二、调试和验收

1.丙方对乙方提交的货物依据合同附件中的技术规格要求和国家有关质量标准进行现场初步验收，外观、说明书符合合同附件技术要求的，给予签收，初步验收不合格的不予签收。货到后，丙方需在五个工作日内组织初验收。

2.乙方交货前应对产品作出全面检查和对验收文件进行整理，并列出清单，作为丙方收货验收和使用的技术条件依据，检验的结果应随货物交丙方。

3.丙方对乙方提供的货物在使用前进行调试时，乙方需负责安装并培训丙方的使用操作人员，并协助丙方一起调试，直到符合技术要求，甲方才做最终验收。对技术复杂的货物，甲方有权邀请国家认可的专业检测机构参与初步验收及最终验收，并由其出具质量检测报告。验收时乙方必须在现场，验收完毕后作出验收结果报告；检测及验收费用全部由乙方负责。

十三、货物包装、发运及运输

1.乙方应在货物发运前对其进行满足运输距离、防潮、防震、防锈和防破损装卸等要求包装，以保证货物安全运达丙方指定地点。

2.使用说明书、质量检验证明书、随配附件和工具以及清单一并附于货物内。

3.乙方在货物发运手续办理完毕后二十四小时内，或者货到丙方四十八小时前通知丙方，以准备接货。

4.货物在交付丙方前发生的风险均由乙方负责。

5.货物在规定的交付期限内由乙方送达丙方指定的地点视为交付，乙方同时需通知丙方货物已送达。

十四、违约责任

1.甲方无正当理由拒收货物的，甲方向乙方偿付拒收货款总值的百分之十的违约金。

2.甲方无故逾期验收和办理货款支付手续的，甲方应按逾期付款总额每日万分之五向乙方支付违约金。

3.乙方逾期交付货物的，乙方应按逾期交货总额每日千分之六向甲方支付违约金，由甲方从待付货款中扣除。逾期超过约定日期十个工作日不能交货的，甲方可解除本合同。乙方因逾期交货或因其他违约行为导致甲方解除合同的，乙方应向甲方支付合同总值百分之十的违约金，如造成甲方损失超过违约金的，超出部分由乙方继续承担赔偿责任。

4.乙方所交的货物品种、型号、规格、技术参数、质量不符合合同规定及招标文件规定标准的，丙方有权拒收该货物，乙方愿意更换货物但逾期交货的，按乙方逾期交货处理。乙方拒绝更换货物的，甲方可单方面解除合同并没收履约保证金；若履约保证金不足以弥补甲方因乙方违约所受的损失，则还有权要求乙方赔偿不足部分。

十五、不可抗力事件处理

1.在合同有效期内，任何一方因不可抗力事件导致不能履行合同，则合同履行期可延长，其延长期与不可抗力影响期相同。

2.不可抗力事件发生后，应立即通知对方，并寄送有关权威机构出具的证明。

3.不可抗力事件延续一百二十天以上，甲乙双方应通过友好协商，确定是否继续履行合同。

十六、争议的解决

甲乙双方在执行合同中所发生的一切争议，通过协商解决。如协商不成，由杭州仲裁委员会按该会仲裁规则裁决。

十七、合同生效及其它

1.合同经四方法定代表人或授权代表签字并加盖单位公章后生效。

2.合同执行中涉及采购资金和采购内容修改或补充的，须经财政部门审批，并签书面补充协议报政府采购监督管理部门备案，方可作为主合同不可分割的一部分。

3.本合同未尽事宜，甲乙丙三方协商一致可以另行签订补充协议解决，或者遵照《中华人民共和国民法典》有关条文执行。

4.本合同正本一式柒份，具有同等法律效力，甲乙丙三方各执贰份，采购代理机构执壹份。

5.本合同附件及招标文件、投标文件、书面澄清（承诺）等系本合同的组成部分。

下无正文

| 甲方（盖章）： | 乙方（盖章）： |  |
| --- | --- | --- |
| 法定代表人或受委托人： （签字） | 法定代表人或受委托人： （签字） |  |
| 地址： | 地址： |  |
| 邮编： | 邮编： |  |
| 电话： | 电话： |  |
| 传真： | 传真： |  |
| 开户银行：农业银行杭州朝晖支行 | 开户银行（必填）： |  |
| 账号：19015601040001412 | 账号（必填）： |  |
| 丙方（盖章）： |  | 鉴证方（盖章）：浙江求是招标代理有限公司 |
| 负责人： （签字） |  | 法定代表人或受委托人： （签字） |
| 地址： |  | 地址：杭州市西湖区玉古路173号中田大厦21楼 |
|  |  | 电话：0571-87679349 |
| 签约地点：浙江工业大学朝晖校区 |  | 签订时间： 年 月 日 |

# 第六章  投标文件格式

目  录

▲一、资格文件（单独上传）

资格审查要求的资格证明材料（均需加盖公章）

1.有效的法人或者其他组织的营业执照等证明文件/自然人的身份证明

2.符合参加政府采购活动应当具备的一般条件的承诺函

3.联合协议（若联合体投标）

▲联合体投标的，联合体各方均应提供（1）&（2）项材料

二、商务和技术文件（单独上传）

1.投标函

2.法定代表人（单位负责人、自然人本人）身份证明/授权委托书

2025年1月（含）至今任意一月投标授权代表社保缴纳证明

3.采购需求偏离表

4.投标人同类合同实施情况一览表

5.节能、环保产品证明材料

6.标的配置清单

7.技术方案

8.项目实施方案

9.培训计划

10.售后服务方案

11.随机标准附件、备品备件、易损件、零配件、专用工具等

12.所需选配件、维修配件、易耗件费用一览表

三、报价文件（单独上传）

1.开标一览表

2.中小企业声明函（若属于中小企业）

3.属于监狱企业的证明文件（若属于监狱企业）

4.残疾人福利性单位声明函（若属于残疾人福利性单位）

## 资格文件

资格审查要求的资格证明材料（均需加盖公章）

### 有效的法人或者其他组织的营业执照等证明文件/自然人的身份证明

（联合体投标的，联合体各方均需提供）

说明：

1.如投标人是企业（包括合伙企业），提供在工商部门注册的有效“企业法人营业执照”或“营业执照”；

2.如投标人是事业单位，提供有效的“事业单位法人证书”；

3.如投标人是非企业专业服务机构，提供执业许可证等证明文件；

4.如投标人是个体工商户，提供有效的“个体工商户营业执照”；

5.如投标人是自然人，提供有效的自然人身份证明。

### 符合参加政府采购活动应当具备的一般条件的承诺函

（联合体投标的，联合体各方均需提供）

致：浙江工业大学、浙江求是招标代理有限公司

我方                    （投标人名称）参加浙江工业大学能碳管理显示系统的采购活动并承诺如下：

一、我方满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定：

（一）具有独立承担民事责任的能力；

（二）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

（三）具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；

（四）有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

（五）参加本项目政府采购活动前三年内，在经营活动中     （填写“有”或“没有”）重大违法记录（重大违法记录是指投标人因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚）。

（六）法律、行政法规规定的其他条件。

二、未被信用中国（www.creditchina.gov.cn)、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单。

三、不存在以下情况：

1.单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商参加同一合同项下的政府采购活动的；

2.为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务后再参加该采购项目的其他采购活动的。

四、以上事项如有虚假或隐瞒，我方愿意承担一切后果和责任。

投标人名称（电子签名/公章）：

日期：     年   月   日

### 联合协议

（若联合体投标）

说明：格式见附件2

## 商务和技术文件

### 投标函

致：浙江工业大学、浙江求是招标代理有限公司

我方参加浙江工业大学能碳管理显示系统项目[项目编号：QSZB-Z(H)-H25019(GK)]，为此，我方提交电子加密投标文件一份、以介质（U盘）存储的数据电文形式的备份投标文件一份。宣布同意如下：

1.我方已详细审查全部“招标文件”，包括修改文件（如有）以及全部参考资料和有关附件，已经了解我方对于招标文件、招标过程、中标结果有依法进行询问、质疑、投诉的权利及相关渠道和要求。

2.我方在投标之前已经与贵方进行了充分的沟通，完全理解并接受招标文件的各项规定和要求，对招标文件的合理性、合法性不再有异议。

3.投标有效期自提交投标文件的截止之日起 90 天。

4.如中标，本投标文件至本项目合同履行完毕止均保持有效，我方将按“招标文件”及政府采购法律、法规的规定履行合同责任和义务。关于代理服务费，我方承诺按照招标文件的规定履行并承担相应的责任。

5.我方同意按照贵方要求提供与投标有关的一切数据或资料。

6.与本投标有关的一切正式往来信函联系：

| 联系人 |  |
| --- | --- |
| 职务 |  |
| 手机 |  |
| 电子邮箱 |  |
| 地址 |  |
| 开户银行 |  |
| 银行账号 |  |

投标人名称（电子签名/公章）：

日期：     年   月   日

### 法定代表人（单位负责人、自然人本人）身份证明

[适用于法定代表人（单位负责人、自然人本人）代表投标人参加投标]

身份证件复印件

| 正面： | 反面： |
| --- | --- |

### 授权委托书

[适用于投标人代表不是法定代表人（单位负责人、自然人本人）代表投标人参加投标]

致：浙江工业大学、浙江求是招标代理有限公司

现授权委托：            （授权代表姓名）（身份证号码：            ，手机：            ）以我方的名义参加浙江工业大学能碳管理显示系统项目[项目编号：QSZB-Z(H)-H25019(GK)]的投标活动，并代表我方全权办理针对上述项目的投标、开标、评标、签约等具体事务和签署相关文件。

我方对被授权人的签名负全部责任。

在撤销授权的书面通知以前，本授权书一直有效。被授权人在授权书有效期内签署的所有文件不因授权的撤销而失效。

被授权人无转委托权，特此告知。

投标人名称（电子签名/公章）：

日期：     年   月   日

说明：投标人是联合体的则联合体各成员均应在“授权委托书”上盖章（电子签名/公章）

#### 2025年1月（含）至今任意一月投标授权代表社保缴纳证明

说明：投标人委派不在本单位缴纳社保的人员作为授权代表的，在投标文件中说明具体原因、授权代表缴纳社保单位并附列该授权代表缴纳社保清单。

### 采购需求偏离表

采 购 人：浙江工业大学

项目名称：浙江工业大学能碳管理显示系统

项目编号：QSZB-Z(H)-H25019(GK)

| 序号 |  | 招标文件要求 | 响应规格 | 是否偏离（提供说明） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 采购资金的支付方式、时间、条件（具体条款详见“第二章 采购需求”中相关内容） |  |  |  |  |
| 1 |  | 支付方式 |  |  |
| 2 |  | ▲支付时间及条件 |  |  |
| 3 |  | ▲履约保证金 |  |  |
| 服务要求（具体条款详见“第二章 采购需求”中相关内容） |  |  |  |  |
| 1 |  | 交付时间 |  |  |
| 2 |  | 交付地点 |  |  |
| 3 |  | 质保期 |  |  |
| 4 |  | 服务标准、期限、效率 |  |  |
| 5 |  | 其他技术、服务要求 |  |  |
| 6 |  | 验收标准 |  |  |
| 7 |  | 其他 |  |  |
| 技术要求（具体条款详见“第二章 采购需求”中相关内容） |  |  |  |  |
| 1 |  | 需执行的国家相关标准、行业标准、地方标准或者其他标准、规范 |  |  |
| 2 |  | 需实现的功能或者目标 |  |  |
| 3 |  | 需满足的质量、安全、技术规格、物理特性等要求 |  |  |
| 合同条款（具体条款详见“第五章 拟签订的合同文本”中相关内容） |  |  |  |  |
| 1 | 拟签订的合同文本中所有内容 |  |  |  |

说明：

1.逐项按照招标文件要求填写响应规格；

2.偏离说明是指对招标文件要求存在不同之处的解释说明，偏离系指：正偏离（高于采购需求）、负偏离（低于采购需求）、无偏离（满足采购需求）；

3.如不填写或未如实填写，自行承担投标风险。

投标人名称（电子签名/公章）：

日期：     年   月   日

### 投标人同类合同实施情况一览表

| 序号 | 采购单位 | 项目名称 | 数量 | 合同金额 （万元） | 附件页码 | 合同签订时间 | 采购单位联系人 联系方式 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

说明：

1.投标人须提供上述业绩合同及对应验收报告或省级以上主管部门认定的首台套产品相关证明材料或“制造精品”相关证明材料；

2.所有合同扫描件应清晰，应能体现合同签订时间、双方签字盖章等内容；

3.投标人应在不涉及商业秘密的前提下尽可能提供详细的合同扫描件内容。

投标人名称（电子签名/公章）：

日期：     年   月   日

### 节能、环保产品证明材料

说明：

1.投标产品属于财政部、发展改革委公布的“节能产品政府采购品目清单”范围且由国家确定的认证机构出具的处于有效期之内的节能产品认证证书

备注：显示器、监视器未提供节能认证证书投标无效

2.投标产品属于财政部、生态环境部公布的“环境标志产品政府采购品目清单”范围且由国家确定的认证机构出具的处于有效期之内的环境标志产品认证证书

### 标的配置清单

| 序号 | 标的名称 | 规格型号 | 数量 | ★品牌 | ★制造商 | ★产地 | 备注 （可另附页） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ★以下（联合体其他成员）承担的部分（如无则可不填写） |  |  |  |  |  |  |  |

注：

1.按照招标文件明确的标的清单填写此表；

★2.服务项目不涉及提供货物的，规格型号、品牌、制造商、产地可不填写；

★3.联合体其他成员承担的部分，应在表中列明。

投标人名称（电子签名/公章）：

日期：     年   月   日

### 技术方案

根据评分标准提供和编写（格式自拟），包括但不仅限于：

1.网络系统设计方案：设计定位及原则、技术路线[含制造商公开发布的印刷资料（官网材料、彩页、Datasheet）或国家认可的第三方检测机构出具的检验报告（具有CMA标识）、产品相关认证（如有）、网络产品兼容性及统一管理解决方案]、系统架构图、物理拓扑图

2.中控系统设计方案：设计定位及原则、技术路线[含制造商公开发布的印刷资料（官网材料、彩页、Datasheet）或国家认可的第三方检测机构出具的检验报告（具有CMA标识）、产品相关认证（如有）、中控软件设计方案]、系统架构图、物理拓扑图

3.机器人讲解员程序二次开发方案

4.学校和学院的介绍展示系统设计方案

4.1 设计定位及原则、技术路线[含制造商公开发布的印刷资料（官网材料、彩页、Datasheet）或国家认可的第三方检测机构出具的检验报告（具有CMA标识）、产品相关认证（如有）]

4.2 模式内容和体验构思及效果呈现

4.3 互动展示程序设计

5.序厅开合屏展示系统设计方案

5.1 设计定位及原则、技术路线[含制造商公开发布的印刷资料（官网材料、彩页、Datasheet）或国家认可的第三方检测机构出具的检验报告（具有CMA标识）、产品相关认证（如有）]

5.2 模式内容和体验构思及效果呈现

5.3 旋转轨道设计、互动展示程序设计

6.海上能源岛沉浸式体验展示系统设计方案

6.1 设计定位及原则、技术路线[含制造商公开发布的印刷资料（官网材料、彩页、Datasheet）或国家认可的第三方检测机构出具的检验报告（具有CMA标识）、产品相关认证（如有）]

6.2 欢迎、参观接待、教学、合影模式体验构思及效果呈现

6.3 海陆协同沉浸式体验演示设备设计

6.4 海陆协同演示系统设计

6.5 拍摄打印程序设计

7.创新中的科教融合展示系统设计方案

7.1 设计定位及原则、技术路线[含制造商公开发布的印刷资料（官网材料、彩页、Datasheet）或国家认可的第三方检测机构出具的检验报告（具有CMA标识）、产品相关认证（如有）]

7.2 模式内容和体验构思及效果呈现

7.3 展示程序设计

8.智慧城市展示系统设计方案

8.1 设计定位及原则、技术路线[含制造商公开发布的印刷资料（官网材料、彩页、Datasheet）或国家认可的第三方检测机构出具的检验报告（具有CMA标识）、产品相关认证（如有）]

8.2 模式内容和体验构思及效果呈现

8.3 互动感应装置、互动展示程序设计

9.合作单位Logo墙展示系统设计方案

9.1 设计定位及原则、技术路线[含制造商公开发布的印刷资料（官网材料、彩页、Datasheet）或国家认可的第三方检测机构出具的检验报告（具有CMA标识）、产品相关认证（如有）]

9.2 模式内容和体验构思及效果呈现

9.3 Logo墙展示画面设计

10.未来课堂沉浸式体验展示系统设计方案

10.1 设计定位及原则、技术路线[含制造商公开发布的印刷资料（官网材料、彩页、Datasheet）或国家认可的第三方检测机构出具的检验报告（具有CMA标识）、产品相关认证（如有）]

10.2 模式内容和体验构思及效果呈现

10.3 触控桌面系统界面、互动程序设计

11.点播学习区展示系统设计方案

11.1 设计定位及原则、技术路线[含制造商公开发布的印刷资料（官网材料、彩页、Datasheet）或国家认可的第三方检测机构出具的检验报告（具有CMA标识）、产品相关认证（如有）]

11.2 模式内容和体验构思及效果呈现

11.3 识别装置、互动展示程序（含一体机系统界面）设计（评分范围:2,1,0.5,0）

### 项目实施方案

根据评分标准提供和编写（格式自拟），包括但不仅限于总体设想、实施计划、设计与安装调试及展陈施工配合协调措施、新技术/新产品/新工艺/新材料应用等。

### 培训计划

根据评分标准提供和编写（格式自拟），包括但不仅限于培训流程、培训方式、培训对象、培训内容、培训日程等。

### 售后服务方案

根据评分标准提供和编写（格式自拟），包括但不仅限于：

1.服务机构、服务内容、服务承诺、响应时间、服务方式、人员配备、应急服务等

2.随机标准附件、备品备件、易损件、零配件、专用工具等保障措施

### 随机标准附件、备品备件、易损件、零配件、专用工具等

（费用包含在投标总价内）

| 序号 | 名称 | 规格 | 用途 | 数量 | 单价（元） | 总价（元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

### 所需选配件、维修配件、易耗件、年度运行维护费用一览表

（费用不包含在投标总价内）

| 序号 | 名称 | 规格 | 用途 | 数量 | 单价（元） | 购买折扣数（%） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 说明： 1.折扣数90%即9折 2.列出易损件清单（包括名称、安装部位、更换周期和价格） |  |  |  |  |  |  |

## 报价文件

### 开标一览表

采 购 人：浙江工业大学

项目名称：浙江工业大学能碳管理显示系统

项目编号：QSZB-Z(H)-H25019(GK)

| 序号 | 标的名称 | ★规格型号 | 数量 | ★品牌 | ★制造商 | ★产地 | 单价 （元） | 合计 （元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ★以下（联合体其他成员）承担的部分（如无则可不填写） |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 投标总价（人民币元） 小写：_________________________ 大写：_________________________ |  |  |  |  |  |  |  |  |

说明：

1.开标一览表应按照本招标文件“第三章 投标人须知”关于“投标报价”的规定填写；

★2.服务项目不涉及提供货物的，规格型号、品牌、制造商、产地可不填写；

★3.联合体其他成员承担的部分，应在表中列明。

投标人名称（电子签名/公章）：

日期：     年   月   日

### 中小企业声明函

（若属于中小企业）

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库[2020]46号）的规定，本公司（联合体）参加浙江工业大学的能碳管理显示系统采购活动，提供的货物全部由符合政策要求的中小企业制造。相关企业（含联合体中的中小企业）的具体情况如下：

1.              （标的名称），属于工业；制造商为            （企业名称），从业人员   人，营业收入为      万元，资产总额为      万元，属于☐中型企业☐小型企业☐微型企业（如实勾选）；

2.              （标的名称），属于工业；制造商为            （企业名称），从业人员   人，营业收入为      万元，资产总额为      万元，属于☐中型企业☐小型企业☐微型企业（如实勾选）；

……（根据采购内容自行增行）

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（盖章）：

日期：

注：

1.标的名称，按照招标文件中明确的标的填写；

2.所属行业，按照招标文件中明确的标的“所属行业”填写；

3.制造商，货物由中小企业制造，即货物由中小企业生产且使用该中小企业商号或者注册商标；

4.从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报；

5.企业类型（包括新成立企业），按照《中小企业划型标准规定》（工信部联企业〔2011〕300号）规定和招标文件中明确的标的“所属行业”，选择“中型企业、小型企业、微型企业”其中之一；

6.招标文件中明确的标的是能够独立发挥功能的产品，配件、辅料不作为标的，不需要在《中小企业声明函》里填列。

### 属于监狱企业的证明文件

（若属于监狱企业）

说明：监狱企业是指由司法部认定的为罪犯、戒毒人员提供生产项目和劳动对象，且全部产权属于司法部监狱管理局、戒毒管理局、直属煤矿管理局，各省、自治区、直辖市监狱管理局、戒毒管理局，各地（设区的市）监狱、强制隔离戒毒所、戒毒康复所，以及新疆生产建设兵团监狱管理局、戒毒管理局的企业。监狱企业参加政府采购活动时，应当提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件。在政府采购活动中，监狱企业视同小型、微型企业，享受预留份额、评审中价格扣除等政府采购促进中小企业发展的政府采购政策。

### 残疾人福利性单位声明函

（若属于残疾人福利性单位）

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库[2017]141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加浙江工业大学的能碳管理显示系统项目采购活动提供本单位制造的货物，或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

单位名称（盖章）：

日期：

说明：

1.享受政府采购支持政策的残疾人福利性单位应当同时满足以下条件：

（一）安置的残疾人占本单位在职职工人数的比例不低于25%（含25%），并且安置的残疾人人数不少于10人（含10人）；

（二）依法与安置的每位残疾人签订了一年以上（含一年）的劳动合同或服务协议；

（三）为安置的每位残疾人按月足额缴纳了基本养老保险、基本医疗保险、失业保险、工伤保险和生育保险等社会保险费；

（四）通过银行等金融机构向安置的每位残疾人，按月支付了不低于单位所在区县适用的经省级人民政府批准的月最低工资标准的工资；

（五）提供本单位制造的货物、承担的工程或者服务（以下简称产品），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

前款所称残疾人是指法定劳动年龄内，持有《中华人民共和国残疾人证》或者《中华人民共和国残疾军人证（1至8级）》的自然人，包括具有劳动条件和劳动意愿的精神残疾人。在职职工人数是指与残疾人福利性单位建立劳动关系并依法签订劳动合同或者服务协议的雇员人数。

2.符合条件的残疾人福利性单位在参加政府采购活动时，应当提供财库[2017]141号文件规定的《残疾人福利性单位声明函》，并对声明的真实性负责；

3.在政府采购活动中，残疾人福利性单位视同小型、微型企业，享受预留份额、评审中价格扣除等促进中小企业发展的政府采购政策。残疾人福利性单位属于小型、微型企业的，不重复享受政策。

## 附件1

### 业务专用章使用说明函

浙江工业大学、浙江求是招标代理有限公司

我方                    （投标人名称）是中华人民共和国依法登记注册的合法企业，在参加你方组织的浙江工业大学能碳管理显示系统项目[项目编号：QSZB-Z(H)-H25019(GK)]投标活动中作如下说明：我方所使用的“XX专用章”与法定名称章具有同等的法律效力，对使用“XX专用章”的行为予以完全承认，并愿意承担相应责任。

特此说明。

供应商（法定名称章）：

日期：     年   月   日

附：

供应商法定名称章（印模）                 供应商“XX专用章”（印模）

## 附件2

### 联合协议

（以联合体形式投标的提供联合协议，项目不接受联合体投标或投标人不以联合体形式投标的则不需要提供）

（联合体所有成员名称）自愿组成一个联合体，以一个投标人的身份参加浙江工业大学能碳管理显示系统项目[项目编号：QSZB-Z(H)-H25019(GK)]投标。

一、各方一致决定，（某联合体成员名称）为联合体牵头人，代表所有联合体成员负责投标和合同实施阶段的主办、协调工作。

二、所有联合体成员各方签署授权书，授权书载明的授权代表根据招标文件规定及投标内容而对采购人、采购代理机构所作的任何合法承诺，包括书面澄清及响应等均对联合投标各方产生约束力。

三、本次联合投标中，分工如下：（联合体其中一方成员名称）承担的工作和义务为：             ；……。

四、（联合体其中一方成员名称）提供的全部货物由小微企业制造，其合同份额占到合同总金额   %以上；……。

五、如果中标，联合体各成员方共同与采购人签订合同，并就采购合同约定的事项对采购人承担连带责任。

六、有关本次联合投标的其他事宜：

1、联合体各方不再单独参加或者与其他供应商另外组成联合体参加同一合同项下的政府采购活动；

2、联合体中有同类资质的各方按照联合体分工承担相同工作的，按照资质等级较低的供应商确定资质等级；

3、本协议提交采购人、采购代理机构后，联合体各方不得以任何形式对上述内容进行修改或撤销。

联合体成员名称(电子签名/公章)：

日期：     年   月   日

## 附件3

### 分包意向协议

（中标后以分包方式履行合同的提供分包意向协议，采购人不同意分包或中标后不以分包方式履行合同的则不需要提供）

（投标人名称）若成为浙江工业大学能碳管理显示系统项目[项目编号：QSZB-Z(H)-H25019(GK)]的中标人，将依法采取分包方式履行合同。（投标人名称）与（所有分包供应商名称）达成分包意向协议。

一、分包标的及数量

（投标人名称）将XX工作内容分包给（某分包供应商名称），（某分包供应商名称）具备承担XX工作内容相应资质条件且不得再次分包；

……

二、分包工作履行期限、地点、方式：

三、质量：

四、价款或者报酬：

五、违约责任：

六、争议解决的办法：

七、其他：

（某分包供应商名称）提供的货物全部由小微企业制造，其合同份额占到合同总金额   %以上。

投标人名称（电子签名/公章）：

分包供应商名称：（电子签名/公章）：

日期：     年   月   日