桐庐县方埠小学改扩建工程弱电设备

（第三次）

招标文件

（电子招投标）

采购编号:ZHZFCG2024-GK-005-1-1

采购人：桐庐县方埠小学

采购代理机构：杭州桐庐正宏建设管理有限公司

2025年03月

目  录

第一部分      招标公告

第二部分      投标人须知

第三部分      采购需求

第四部分      评标办法

第五部分      拟签订的合同文本

第六部分      应提交的有关格式范例

# 第一部分 招标公告

项目概况

桐庐县方埠小学改扩建工程弱电设备（第三次）的潜在投标人应在政采云平台（https://www.zcygov.cn/）获取（下载）招标文件，并于2025年04月21日10 点30分（北京时间）前递交（上传）投标文件。

一、项目基本情况

项目编号：ZHZFCG2024-GK-005-1-1

项目名称：桐庐县方埠小学改扩建工程弱电设备（第三次）

预算金额（元）：3400000

最高限价（元）：3000000

采购需求：详见招标文件第三部分采购需求。

合同履约期限：合同签订后60天完成供货安装调试。

本项目接受联合体投标： ☐是， 否。

二、申请人的资格要求：

1.满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定；未被“信用中国”（www.creditchina.gov.cn)、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单；

2.落实政府采购政策需满足的资格要求：

þ无；

☐专门面向中小企业

☐货物全部由符合政策要求的中小企业制造，提供中小企业声明函；

☐货物全部由符合政策要求的小微企业制造，提供中小企业声明函；

☐要求以联合体形式参加，提供联合协议和中小企业声明函，联合协议中中小企业合同金额应当达到  %，小微企业合同金额应当达到  %;如果供应商本身提供所有标的均由中小企业制造、承建或承接，视同符合了资格条件，无需再与其他中小企业组成联合体参加政府采购活动，无需提供联合协议；

☐要求合同分包，提供分包意向协议和中小企业声明函，分包意向协议中中小企业合同金额应当达到达到  % ，小微企业合同金额应当达到  % ;如果供应商本身提供所有标的均由中小企业制造、承建或承接，视同符合了资格条件，无需再向中小企业分包，无需提供分包意向协议；

3.本项目的特定资格要求：无

4.单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动；为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务后不得再参加该采购项目的其他采购活动。

三、获取招标文件

时间：/至2025年04月21日，每天上午00:00至12:00 ，下午12:00至23:59（北京时间，线上获取法定节假日均可，线下获取文件法定节假日除外）

地点（网址）：政采云平台（https://www.zcygov.cn/）

方式：供应商登录政采云平台https://www.zcygov.cn/在线申请获取采购文件（进入“项目采购”应用，在获取采购文件菜单中选择项目，申请获取采购文件）。

售价（元）：0

四、提交投标文件截止时间、开标时间和地点

提交投标文件截止时间：2025年04月21 日 10点30分（北京时间）

投标地点（网址）：政采云平台（https://www.zcygov.cn/）

开标时间：2025年04月21 日 10点30 分

开标地点（网址）：政采云平台（https://www.zcygov.cn/）

五、采购意向公开链接

https://zfcg.czt.zj.gov.cn/site/detail?parentId=600007&articleId=kGKrkx7eOpYaQFvlrrh2Ew%3D%3D

六、公告期限

自本公告发布之日起5个工作日。

七、其他补充事宜

1.供应商认为招标文件使自己的权益受到损害的，可以自获取招标文件之日或者招标文件公告期限届满之日（公告期限届满后获取招标文件的，以公告期限届满之日为准）起7个工作日内，以书面形式向采购人和采购代理机构提出质疑。质疑供应商对采购人、采购代理机构的答复不满意或者采购人、采购代理机构未在规定的时间内作出答复的，可以在答复期满后十五个工作日内向同级政府采购监督管理部门投诉。质疑函范本、投诉书范本请到浙江政府采购网下载专区下载。

2.其他事项：（1）需要落实的政府采购政策：包括节约资源、保护环境、支持创新、促进中小企业发展等。详见招标文件的第二部分总则。（2）电子招投标的说明：①电子招投标：本项目以数据电文形式，依托“政府采购云平台（www.zcygov.cn）”进行招投标活动，不接受纸质投标文件；②投标准备：注册账号--点击“商家入驻”，进行政府采购供应商资料填写；申领CA数字证书---申领流程详见“浙江政府采购网-下载专区-电子交易客户端-CA驱动和申领流程”；安装“政采云电子交易客户端”----前往“浙江政府采购网-下载专区-电子交易客户端”进行下载并安装；③招标文件的获取：使用账号登录或者使用CA登录政采云平台；进入“项目采购”应用，在获取采购文件菜单中选择项目，获取招标文件；④投标文件的制作：在“政采云电子交易客户端”中完成“填写基本信息”、“导入投标文件”、“标书关联”、“标书检查”、“电子签名”、“生成电子标书”等操作；⑤采购人、采购机构将依托政采云平台完成本项目的电子交易活动，平台不接受未按上述方式获取招标文件的供应商进行投标活动； ⑥对未按上述方式获取招标文件的供应商对该文件提出的质疑，采购人或采购代理机构将不予处理；⑦不提供招标文件纸质版；⑧投标文件的传输递交：投标人在投标截止时间前将加密的投标文件上传至政府采购云平台，还可以在投标截止时间前直接提交或者以邮政快递方式递交备份投标文件1份。备份投标文件的制作、存储、密封详见招标文件第二部分第15点—“备份投标文件”；⑨投标文件的解密：投标人按照平台提示和招标文件的规定在半小时内完成在线解密。通过“政府采购云平台”上传递交的投标文件无法按时解密，投标供应商递交了备份投标文件的，以备份投标文件为依据，否则视为投标文件撤回。通过“政府采购云平台”上传递交的投标文件已按时解密的，备份投标文件自动失效。投标人仅提交备份投标文件，没有在电子交易平台传输递交投标文件的，投标无效；⑩具体操作指南：详见政采云平台“服务中心-帮助文档-项目采购-操作流程-电子招投标-政府采购项目电子交易管理操作指南-供应商”。

八、对本次采购提出询问、质疑、投诉，请按以下方式联系

1.采购人信息

名    称：桐庐县方埠小学

地    址：桐庐县横村镇城东村双湖桐千1328号

项目联系人（询问）：张文勤

项目联系方式（询问）：13968120763

质疑联系人：练春高

质疑联系方式：0571-58501730

2.采购代理机构信息

名    称：杭州桐庐正宏建设管理有限公司

地    址：桐庐县迎春南路88号桦桐大厦1101室

项目联系人（询问）：陶张水

项目联系方式（询问）：0571-64217869

质疑联系人：吴正洪

质疑联系方式：0571-64217869

3.同级政府采购监督管理部门

名    称：桐庐县财政局、浙江省政府采购行政裁决服务中心（杭州）

地    址：杭州市上城区清泰街549号城建综合大楼11楼（快递仅限ems或顺丰）

联系人 ：朱女士、王女士

监督投诉电话：0571-87227671,0571-87800218

若对项目采购电子交易系统操作有疑问，可登录政采云（https://www.zcygov.cn/），点击右侧咨询小采，获取采小蜜智能服务管家帮助，或拨打政采云服务热线95763获取热线服务帮助。

CA问题联系电话（人工）：汇信CA 400-888-4636；天谷CA 400-087-8198。

# 第二部分 投标人须知

前附表

| 序号 | 事项 | 本项目的特别规定 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 报价要求 | 有关本项目实施所需的所有费用（含税费）均计入报价。开标一览表（报价表）是报价的唯一载体。投标文件中价格全部采用人民币报价。招标文件未列明，而投标人认为必需的费用也需列入报价。 投标报价出现下列情形的，投标无效： 投标文件出现不是唯一的、有选择性投标报价的； 投标报价超过招标文件中规定的预算金额或者最高限价的; 报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，未能按要求提供书面说明或者提交相关证明材料证明其报价合理性的； 投标人对根据修正原则修正后的报价不确认的。 |
| 2 | 分包 | ☐ A同意将非主体、非关键性的工作分包。 B不同意分包。 |
| 3 | 投标人应当提供的资格、资信证明文件 | （1）资格证明文件：见招标文件第二部分11.1。 投标人未提供有效的资格证明文件的，视为投标人不具备招标文件中规定的资格要求，投标无效。 |
|  |  | （2）资信证明文件：根据招标文件第四部分评标标准提供。 |
| 4 | 开标前答疑会或现场考察 | A不组织。 |
| 5 | 样品提供 | A 不要求提供。 B 要求提供， |
| 6 | 方案讲解演示 | þA不组织。 ☐B组织。 1.要求演示所用设备必须与投标产品一致。本项目功能演示以录播视频播放形式进行，供应商应将完整的功能演示视频以u盘形式在投标截止时间前邮寄或现场送达至采购代理机构项目负责人，送达时间以签收人签收时间为准。采购代理机构将拒绝接受逾期送达的视频演示文件。 2.邮寄过程中，视频演示文件发生泄露、遗失、损坏或延期送达等情况的，由投标人自行负责。 3.供应商邮寄或现场送达的视频演示文件应单独密封包装，注明项目名称、项目编号、投标供应商信息并加盖公章。不符合上述制作、存储、密封规定的将被视为无效或者被拒绝接收。 4.开标结束后U盘不予退还，作为投标文件的组成部分，不演示不得分。 |
| 7 | 是否允许采购进口产品 | 本项目不允许采购进口产品。 |
| 8 | 项目属性与核心产品 | A货物类，单一产品或核心产品为： 无。 B服务类。 |
| 9 | 采购标的对应的中小企业划分标准所属行业 | （1）标的：桐庐县方埠小学改扩建工程弱电设备（第三次），属于工业 ； 中小企业划型标准详见：工信部联企业〔2011〕300号 |
| 10 | 促进中小企业发展政策 | 对于专门面向中、小、微型企业或者监狱企业或者残疾人福利性单位，符合资格条件的不再执行价格评审优惠的扶持政策。 |
| 11 | 节能产品、环境标志产品 | 采购人拟采购的产品属于品目清单范围的，采购人及其委托的采购代理机构将依据国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品、环境标志产品认证证书，对获得证书的产品实施政府优先采购或强制采购。 |
| 12 | 中小企业信用融资 | 为支持和促进中小企业发展，进一步发挥政府采购政策功能，杭州市财政局与省银保监局、市地方金融监督管理局、市经信局共同出台了《杭州市政府采购支持中小企业信用融资管理办法》，供应商若有融资意向，详见《政府采购支持中小企业信用融资相关事项通知》，或登录杭州市政府采购网“中小企业信用融资”模块，查看信用融资政策文件及各相关银行服务方案。 |
|  |  | 供应商中标后也可在“政采云”平台申请政采贷：操作路径：登录政采云平台 - 金融服务中心 -【融资服务】，可在热门申请中选择产品直接申请，也可点击云智贷匹配适合产品进行申请，或者在可申请项目中根据该项目进行申请。 |
| 13 | 备份投标文件送达地点和签收人员 | 备份投标文件送达地点：桐庐县迎春南路88号桦桐大厦1101室 ；备份投标文件签收人员：陶张水，联系电话：0571-64217869。采购人、采购机构不强制或变相强制投标人提交备份投标文件。 |
| 14 | 代理服务费 | 本次采购的招标代理服务费由成交人支付，按浙价服[2003]77号文件（货物类）收费标准计取；由中标（成交）供应商在领取中标通知书前一次性支付给代理公司，费用应含在投标报价中（不得单独列项），供应商在投标报价中考虑上述费用。 收款单位名称：杭州桐庐正宏建设管理有限公司 帐号：33001617182059828828 开户行：建行桐庐江南支行 （税号）统一社会信用代码：91330122723632132F |
| 15 | 特别说明 | 中标单位在领取中标通知书时，向采购机构提供本项目纸质投标文件（“资格文件”、“报价文件”和“商务技术文件”）三份。 |

# 一、总则

## 1. 适用范围

本招标文件适用于该项目的招标、投标、开标、资格审查及信用信息查询、评标、定标、合同、验收等行为（法律、法规另有规定的，从其规定）。

# 2.定义

2.1 “采购人”系指招标公告中载明的本项目的采购人。

2.2 “采购机构”系指招标公告中载明的本项目的采购机构。

2.3 “投标人”系指是指响应招标、参加投标竞争的法人、其他组织或者自然人。

2.4 “负责人”系指法人企业的法定负责人，或其他组织为法律、行政法规规定代表单位行使职权的主要负责人，或自然人本人。

2.5“电子签名”系指数据电文中以电子形式所含、所附用于识别签名人身份并表明签名人认可其中内容的数据；“公章”系指单位法定名称章。因特殊原因需要使用冠以法定名称的业务专用章的，投标时须提供《业务专用章使用说明函》（附件4）。

2.6“电子交易平台”是指本项目政府采购活动所依托的政府采购云平台（https://www.zcygov.cn/）。

2.7 “▲” 系指实质性要求条款，“”系指适用本项目的要求，“☐” 系指不适用本项目的要求。

3.采购项目需要落实的政府采购政策

3.1 本项目原则上采购本国生产的货物、工程和服务，不允许采购进口产品。除非采购人采购进口产品，已经在采购活动开始前向财政部门提出申请并获得财政部门审核同意，且在采购需求中明确规定可以采购进口产品（但如果因信息不对称等原因，仍有满足需求的国内产品要求参与采购竞争的，采购人、采购机构不会对其加以限制，仍将按照公平竞争原则实施采购）。

3.2 支持绿色发展

3.2.1采购人拟采购的产品属于品目清单范围的，采购人及其委托的采购代理机构将依据国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品、环境标志产品认证证书，对获得证书的产品实施政府优先采购或强制采购。投标人须按招标文件要求提供相关产品认证证书。▲采购人拟采购的产品属于政府强制采购的节能产品品目清单范围的，投标人未按招标文件要求提供国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品认证证书的，投标无效。

3.2.2 修缮、装修类项目采购建材的，采购人应将绿色建筑和绿色建材性能、指标等作为实质性条件纳入招标文件和合同。

3.2.3为助力打好污染防治攻坚战，推广使用绿色包装，政府采购货物、工程和服务项目中涉及商品包装和快递包装的，供应商提供产品及相关快递服务的具体包装要求要参考《商品包装政府采购需求标准（试行）》、《快递包装政府采购需求标准（试行）》。

3.3支持中小企业发展

3.3.1中小企业，是指在中华人民共和国境内依法设立，依据国务院批准的中小企业划分标准确定的中型企业、小型企业和微型企业，但与大企业的负责人为同一人，或者与大企业存在直接控股、管理关系的除外。

符合中小企业划分标准的个体工商户，在政府采购活动中视同中小企业。

3.3.2在政府采购活动中，投标人提供的货物、工程或者服务符合下列情形的，享受中小企业扶持政策：

3.3.2.1在货物采购项目中，货物由中小企业制造，即货物由中小企业生产且使用该中小企业商号或者注册商标；

3.3.2.2在工程采购项目中，工程由中小企业承建，即工程施工单位为中小企业；

3.3.2.3在服务采购项目中，服务由中小企业承接，即提供服务的人员为中小企业依照《中华人民共和国劳动合同法》订立劳动合同的从业人员。

在货物采购项目中，投标人提供的货物既有中小企业制造货物，也有大型企业制造货物的，不享受中小企业扶持政策。

以联合体形式参加政府采购活动，联合体各方均为中小企业的，联合体视同中小企业。其中，联合体各方均为小微企业的，联合体视同小微企业。

3.3.3对于未预留份额专门面向中小企业的政府采购货物或服务项目，以及预留份额政府采购货物或服务项目中的非预留部分标项，对小型和微型企业的投标报价给予20%的扣除，用扣除后的价格参与评审。接受大中型企业与小微企业组成联合体或者允许大中型企业向一家或者多家小微企业分包的政府采购货物或服务项目，对于联合协议或者分包意向协议约定小微企业的合同份额占到合同总金额30%以上的，对联合体或者大中型企业的报价给予6%的扣除，用扣除后的价格参加评审。组成联合体或者接受分包的小微企业与联合体内其他企业、分包企业之间存在直接控股、管理关系的，不享受价格扣除优惠政策。

3.3.4符合《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）规定的条件并提供《残疾人福利性单位声明函》（附件1）的残疾人福利性单位视同小型、微型企业；

3.3.5符合《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库[2014]68号）规定的监狱企业并提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业证明文件的，视同为小型、微型企业。

3.3.6可享受中小企业扶持政策的投标人应按照招标文件格式要求提供《中小企业声明函》，投标人提供的《中小企业声明函》与实际情况不符的，不享受中小企业扶持政策。声明内容不实的，属于提供虚假材料谋取中标、成交的，依法承担法律责任。

3.3.7中小企业享受扶持政策获得政府采购合同的，小微企业不得将合同分包给大中型企业，中型企业不得将合同分包给大型企业。

3.4支持创新发展

3.4.1 采购人优先采购被认定为首台套产品和“制造精品”的自主创新产品。

3.4.2首台套产品被纳入《首台套产品推广应用指导目录》之日起2年内，以及产品核心技术高于国内领先水平，并具有明晰自主知识产权的“制造精品”产品，自认定之日起2年内视同已具备相应销售业绩，参加政府采购活动时业绩分值为满分。

3.5中小企业信用融资：为支持和促进中小企业发展，进一步发挥政府采购政策功能，杭州市财政局与省银保监局、市金融办、市经信局共同出台了《杭州市政府采购支持中小企业信用融资管理办法》，供应商若有融资意向，详见《政府采购支持中小企业信用融资相关事项通知》，或登录杭州市政府采购网“中小企业信用融资”模块，查看信用融资政策文件及各相关银行服务方案。
4. 询问、质疑、投诉

4.1供应商询问

供应商对政府采购活动事项有疑问的，可以提出询问，采购人或者采购代理机构应当在3个工作日内对供应商依法提出的询问作出答复，但答复的内容不得涉及商业秘密。供应商提出的询问超出采购人对采购代理机构委托授权范围的，采购代理机构应当告知供应商向采购人提出。

4.2供应商质疑

4.2.1提出质疑的供应商应当是参与所质疑项目采购活动的供应商。潜在供应商已依法获取其可质疑的招标文件的，可以对该文件提出质疑。

4.2.2供应商认为招标文件、采购过程和中标结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或者应知其权益受到损害之日起七个工作日内，以书面形式向采购人或者采购机构提出质疑，否则，采购人或者采购机构不予受理：

4.2.2.1对招标文件提出质疑的，质疑期限为供应商获得招标文件之日或者招标文件公告期限届满之日起计算。

4.2.2.2对采购过程提出质疑的，质疑期限为各采购程序环节结束之日起计算。对同一采购程序环节的质疑，供应商须一次性提出。

4.2.2.3对采购结果提出质疑的，质疑期限自采购结果公告期限届满之日起计算。

4.2.3供应商提出质疑应当提交质疑函和必要的证明材料。质疑函应当包括下列内容：

4.2.3.1供应商的姓名或者名称、地址、邮编、联系人及联系电话；

4.2.3.2质疑项目的名称、编号；

4.2.3.3具体、明确的质疑事项和与质疑事项相关的请求；

4.2.3.4事实依据；

4.2.3.5必要的法律依据；

4.2.3.6提出质疑的日期。

供应商提交的质疑函需一式三份。供应商为自然人的，应当由本人签字；供应商为法人或者其他组织的，应当由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者盖章，并加盖公章。

质疑函范本及制作说明详见附件2。

4.2.4采购人或者采购机构应当在收到供应商的书面质疑后七个工作日内作出答复，并以书面形式通知质疑供应商和其他与质疑处理结果有利害关系的政府采购当事人，但答复的内容不得涉及商业秘密。根据《杭州市财政局关于进一步加强政府采购信息公开优化营商环境的通知》（杭财采监〔2021〕17号）,采购人或者采购机构在质疑回复后5个工作日内，在浙江政府采购网的“其他公告”栏目公开质疑答复，答复内容应当完整。质疑函作为附件上传。

4.2.5询问或者质疑事项可能影响采购结果的，采购人应当暂停签订合同，已经签订合同的，应当中止履行合同。

4.3供应商投诉

4.3.1质疑供应商对采购人、采购机构的答复不满意或者采购人、采购机构未在规定的时间内作出答复的，可以在答复期满后十五个工作日内向同级政府采购监督管理部门提出投诉。

4.3.2供应商投诉的事项不得超出已质疑事项的范围，基于质疑答复内容提出的投诉事项除外。

4.3.3供应商投诉应当有明确的请求和必要的证明材料。

4.3.5 以联合体形式参加政府采购活动的，其投诉应当由组成联合体的所有供应商共同提出。

投诉书范本及制作说明详见附件3

# 二、招标文件的构成、澄清、修改

5．招标文件的构成

5.1 招标文件包括下列文件及附件：

5.1.1招标公告；

5.1.2投标人须知；

5.1.3采购需求；

5.1.4评标办法；

5.1.5拟签订的合同文本；

5.1.6应提交的有关格式范例。

5.2与本项目有关的澄清或者修改的内容为招标文件的组成部分。

6. 招标文件的澄清、修改

6.1已获取招标文件的潜在投标人，若有问题需要澄清，应于投标截止时间前，以书面形式向采购机构提出。

6.2 采购机构对招标文件进行澄清或修改的，将同时通过电子交易平台通知已获取招标文件的潜在投标人。依法应当公告的，将按规定公告，同时视情况延长投标截止时间和开标时间。该澄清或者修改的内容为招标文件的组成部分。

# 三、投标

7. 招标文件的获取

详见招标公告中获取招标文件的时间期限、地点、方式及招标文件售价。

8.开标前答疑会或现场考察

采购人组织潜在投标人现场考察或者召开开标前答疑会的，潜在投标人按第二部分投标人须知前附表的规定参加现场考察或者开标前答疑会。

9.投标保证金

本项目不需缴纳投标保证金。

10. 投标文件的语言

投标文件及投标人与采购有关的来往通知、函件和文件均应使用中文。

11. 投标文件的组成

11.1资格文件：

11.1.1提供有效的营业执照(或事业法人登记证或其他工商等登记证明材料)；

11.1.2符合参加政府采购活动应当具备的一般条件的承诺函；

11.1.3落实政府采购政策需满足的资格要求；（如有)

11.1.4本项目的特定资格要求。（如有）

11.2商务技术文件：

11.2.1投标函；

11.2.2授权委托书或法定代表人（单位负责人、自然人本人）身份证明；

11.2.3符合性审查资料；

11.2.4评标标准相应的商务技术资料；

11.2.5投标标的清单；

11.2.6商务技术偏离表；

11.2.7政府采购供应商廉洁自律承诺书；

11.3报价文件：

11.3.1开标一览表（报价表）；

11.3.2中小企业声明函。

投标文件含有采购人不能接受的附加条件的，投标无效；

投标人提供虚假材料投标的，投标无效。

# 12. 投标文件的编制

12.1投标文件分为资格文件、商务技术文件、报价文件三部分。各投标人在编制投标文件时请按照招标文件第六部分规定的格式进行，混乱的编排导致投标文件被误读或评标委员会查找不到有效文件是投标人的风险。▲投标文件未按规定的格式编制的，投标无效；

12.2投标人进行电子投标应安装客户端软件—“政采云电子交易客户端”，并按照招标文件和电子交易平台的要求编制并加密投标文件。投标人未按规定加密的投标文件，电子交易平台将拒收并提示。

12.3使用“政采云电子交易客户端”需要提前申领CA数字证书，申领流程请自行前往“浙江政府采购网-下载专区-电子交易客户端-CA驱动和申领流程”进行查阅。

13.投标文件的签署、盖章

13.1投标文件按照招标文件第六部分格式要求进行签署、盖章。▲投标人的投标文件未按照招标文件要求签署、盖章的，其投标无效。

13.2为确保网上操作合法、有效和安全，投标人应当在投标截止时间前完成在“政府采购云平台”的身份认证，确保在电子投标过程中能够对相关数据电文进行加密和使用电子签名。

13.3招标文件对投标文件签署、盖章的要求适用于电子签名。

14. 投标文件的提交、补充、修改、撤回

14.1 供应商应当在投标截止时间前完成投标文件的传输递交，并可以补充、修改或者撤回投标文件。补充或者修改投标文件的，应当先行撤回原文件，补充、修改后重新传输递交。投标截止时间前未完成传输的，视为撤回投标文件。投标截止时间后递交的投标文件，电子交易平台将拒收。

14.2电子交易平台收到投标文件，将妥善保存并即时向供应商发出确认回执通知。在投标截止时间前，除供应商补充、修改或者撤回投标文件外，任何单位和个人不得解密或提取投标文件。

14.3采购人、采购机构可以视情况延长投标文件提交的截止时间。在上述情况下，采购机构与投标人以前在投标截止期方面的全部权利、责任和义务，将适用于延长至新的投标截止期。

15.备份投标文件

15.1投标人在电子交易平台传输递交投标文件后，还可以在投标截止时间前直接提交或者以邮政快递方式递交备份投标文件1份，但采购人、采购机构不强制或变相强制投标人提交备份投标文件。

15.2备份投标文件须在“政采云投标客户端”制作生成，并储存在DVD光盘或U盘中。备份投标文件应当密封包装并在包装上加盖公章并注明投标项目名称，投标人名称(联合体投标的，包装物封面需注明联合体投标，并注明联合体成员各方的名称和联合协议中约定的牵头人的名称)。不符合上述制作、存储、密封规定的备份投标文件将被视为无效或者被拒绝接收。

15.3直接提交备份投标文件的，投标人应于投标截止时间前在招标公告中载明的开标地点将备份投标文件提交给采购机构，采购机构将拒绝接受逾期送达的备份投标文件。

15.4以邮政快递方式递交备份投标文件的，投标人应先将备份投标文件按要求密封和标记，再进行邮政快递包装后邮寄。备份投标文件须在投标截止时间之前送达招标文件第二部分投标人须知前附表规定的备份投标文件送达地点；送达时间以签收人签收时间为准。采购机构将拒绝接受逾期送达的备份投标文件。邮寄过程中，电子备份投标文件发生泄露、遗失、损坏或延期送达等情况的，由投标人自行负责。

15.5投标人仅提交备份投标文件，没有在电子交易平台传输递交投标文件的，投标无效。

16.投标文件的无效处理

有招标文件第四部分第13项规定的情形之一的，投标无效：

17.投标有效期

17.1投标有效期为从提交投标文件的截止之日起90天。▲投标人的投标文件中承诺的投标有效期少于招标文件中载明的投标有效期的，投标无效。

17.2投标文件合格投递后，自投标截止日期起，在投标有效期内有效。

17.3在原定投标有效期满之前，如果出现特殊情况，采购机构可以以书面形式通知投标人延长投标有效期。投标人同意延长的，不得要求或被允许修改其投标文件，投标人拒绝延长的，其投标无效。

四、开标、资格审查与信用信息查询

18.开标

18.1采购机构按照招标文件规定的时间通过电子交易平台组织开标，所有投标人均应当准时在线参加。投标人不足3家的，不得开标。

18.2开标时，电子交易平台按开标时间自动提取所有投标文件。采购机构依托电子交易平台发起开始解密指令，投标人按照平台提示和招标文件的规定在半小时内完成在线解密。

18.3投标文件未按时解密，投标人提供了备份投标文件的，以备份投标文件作为依据，否则视为投标文件撤回。投标文件已按时解密的，备份投标文件自动失效。

19、资格审查

19.1开标后，采购人或采购机构将依法对投标人的资格进行审查。

19.2采购人或采购机构依据法律法规和招标文件的规定，对投标人的基本资格条件、特定资格条件进行审查。

19.3投标人未按照招标文件要求提供与基本资格条件、特定资格条件相应的有效资格证明材料的，视为投标人不具备招标文件中规定的资格要求，其投标无效。

19.4对未通过资格审查的投标人，采购人或采购机构告知其未通过的原因。

19.5合格投标人不足3家的，不再评标。

20、信用信息查询

20.1信用信息查询渠道及截止时间：采购机构将通过“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)、中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)渠道查询投标人投标截止时间当天的信用记录。

20.2信用信息查询记录和证据留存的具体方式：现场查询的投标人的信用记录、查询结果经确认后将与采购文件一起存档。

20.3信用信息的使用规则：经查询列入失信被执行人名单、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单的投标人将被拒绝参与政府采购活动。

20.4联合体信用信息查询：两个以上的自然人、法人或者其他组织组成一个联合体，以一个供应商的身份共同参加政府采购活动的，应当对所有联合体成员进行信用记录查询，联合体成员存在不良信用记录的，视同联合体存在不良信用记录。

# 五、评标

21.评标委员会将根据招标文件和有关规定，履行评标工作职责，并按照评标方法及评分标准，全面衡量各投标人对招标文件的响应情况。对实质上响应招标文件的投标人，按照评审因素的量化指标排出推荐中标的投标人的先后顺序，并按顺序提出授标建议。详见招标文件第四部分评标办法。

# 六、定 标

22. 确定中标供应商

采购人将自收到评审报告之日起5个工作日内通过电子交易平台在评审报告推荐的中标候选人中按顺序确定中标供应商。

23. 中标通知与中标结果公告

23.1自中标人确定之日起2个工作日内，采购机构通过电子交易平台向中标人发出中标通知书，同时编制发布采购结果公告。采购机构也可以以纸质形式进行中标通知。

23.2中标结果公告内容包括采购人及其委托的采购机构的名称、地址、联系方式，项目名称和项目编号，中标人名称、地址和中标金额，主要中标标的的名称、规格型号、数量、单价、服务要求，开标记录、未中标情况说明、中标公告期限以及评审专家名单、评分汇总及明细。

23.3公告期限为1个工作日。

七、合同授予

24. 合同主要条款详见第五部分拟签订的合同文本。

25. 合同的签订

25.1 采购人与中标人应当通过电子交易平台在中标通知书发出之日起三十日内，按照招标文件确定的事项签订政府采购合同，并在合同签订之日起2个工作日内依法发布合同公告。

25.2中标人按规定的日期、时间、地点，由法定代表人或其授权代表与采购人代表签订合同。如中标人为联合体的，由联合体成员各方法定代表人或其授权代表与采购人代表签订合同。

25.3如签订合同并生效后，供应商无故拒绝或延期，除按照合同条款处理外，列入不良行为记录一次，并给予通报。

25.4中标供应商拒绝与采购人签订合同的，采购人可以按照评审报告推荐的中标或者成交候选人名单排序，确定下一候选人为中标供应商，也可以重新开展政府采购活动。

25.5采购合同由采购人与中标供应商根据招标文件、投标文件等内容通过政府采购电子交易平台在线签订，自动备案。

26. 履约保证金

拟签订的合同文本要求中标供应商提交履约保证金的，供应商应当以支票、汇票、本票或者金融机构、担保机构出具的保函等非现金形式提交。履约保证金的数额不得超过政府采购合同金额的0.1%。鼓励和支持供应商以银行、保险公司出具的保函形式提供履约保证金。采购人不得拒收履约保函，项目验收结束后应及时退还，延迟退还的，应当按照合同约定和法律规定承担相应的赔偿责任。

供应商可登录政采云平台-【金融服务】—【我的项目】—【已备案合同】以保函形式提供：1、供应商在合同列表选择需要投保的合同，点击[保函推荐]。2、在弹框里查看推荐的保函产品，供应商自行选择保函产品，点击[立即申请]。3、在弹框里填写保函申请信息。具体步骤：选择产品—填写供应商信息—选择中标项目—确认信息—等待保险/保函受理—确认保单—支付保费—成功出单。政采云金融专线400-903-9583。

八、电子交易活动的中止

27. 电子交易活动的中止

采购过程中出现以下情形，导致电子交易平台无法正常运行，或者无法保证电子交易的公平、公正和安全时，采购机构可中止电子交易活动：

27.1电子交易平台发生故障而无法登录访问的；

27.2电子交易平台应用或数据库出现错误，不能进行正常操作的；

27.3电子交易平台发现严重安全漏洞，有潜在泄密危险的；

27.4病毒发作导致不能进行正常操作的；

27.5其他无法保证电子交易的公平、公正和安全的情况。

28.出现以上情形，不影响采购公平、公正性的，采购组织机构可以待上述情形消除后继续组织电子交易活动，也可以决定某些环节以纸质形式进行；影响或可能影响采购公平、公正性的，应当重新采购。

九、验收

29.验收

29.1采购人组织对供应商履约的验收。大型或者复杂的政府采购项目，应当邀请国家认可的质量检测机构参加验收工作。验收方成员应当在验收书上签字，并承担相应的法律责任。如果发现与合同中要求不符，供应商须承担由此发生的一切损失和费用，并接受相应的处理。

29.2采购人可以邀请参加本项目的其他投标人或者第三方机构参与验收。参与验收的投标人或者第三方机构的意见作为验收书的参考资料一并存档。

29.3严格按照采购合同开展履约验收。采购人成立验收小组，按照采购合同的约定对供应商履约情况进行验收。验收时，按照采购合同的约定对每一项技术、服务、安全标准的履约情况进行确认。验收结束后，应当出具验收书，列明各项标准的验收情况及项目总体评价，由验收双方共同签署。验收结果与采购合同约定的资金支付条件挂钩。履约验收的各项资料应当存档备查。

29.4验收合格的项目，采购人将根据采购合同的约定及时向供应商支付采购资金。验收不合格的项目，采购人将依法及时处理。采购合同的履行、违约责任和解决争议的方式等适用《中华人民共和国民法典》。供应商在履约过程中有政府采购法律法规规定的违法违规情形的，采购人应当及时报告本级财政部门。

# 第三部分   采购需求

一、总体要求

本项目属于交钥匙工程，所有软、硬件(如线缆、软件、硬件、模块等，包括未列出而系统实施又必需的软件、硬件)需配齐、安装，以构成一套完整实用系统。本次招标不统一组织现场勘察，投标前请各投标人自行勘察现场。若招标文件中遗漏了本次项目建设所必须具备的设备、配件或服务，投标人可在投标文件中指出，并提出解决方案供参考。投标未勘察现场或勘察现场后投标文件中遗漏了本次项目建设所必须具备的设备、配件或服务，并影响整个项目各模块的正常运行，中标人须承诺免费提供相应的设备、配件或服务，以保证项目的正常运转。

本项目是改扩建（新建为主包含两幢老教学楼升级改造），2幢老教学楼需拆除原旧设备，并将更新设备安装到位，确保新老教学楼弱电系统完整可用，施工方案需经用户审核同意后实施。

- 采购内容及规格

（一）采购清单

| 序号 | 设备名称 | 单位 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- |
| 一 | 综合布线系统 |  |  |
| 1 | RJ45单口面板 | 个 | 480 |
| 2 | RJ45双口面板 | 个 | 88 |
| 3 | RJ45四口面板 | 个 | 21 |
| 4 | 六类非屏蔽免打模块 | 个 | 740 |
| 5 | 六类非屏蔽跳线-2米 | 条 | 1003 |
| 6 | 六类非屏蔽跳线-3米 | 条 | 300 |
| 7 | 六类UTP双绞线 | 箱 | 230 |
| 8 | 1U 24口模块式非屏蔽配线架 | 个 | 42 |
| 9 | 精致款19″1U 24档 理线器烤漆 | 个 | 113 |
| 10 | 12芯中心束管式单模光缆 | 米 | 3300 |
| 11 | 6芯中心束管式单模光缆 | 米 | 1000 |
| 12 | 3米 LC-LC/UPC单模光跳线-2芯 | 条 | 80 |
| 13 | 1米 LC/UPC单模尾纤-1芯 | 条 | 312 |
| 14 | 12口光纤配线架（含12个双芯LC法兰） | 个 | 15 |
| 15 | 12口光纤终端盒 | 只 | 7 |
| 16 | 19"机柜(42U) | 台 | 7 |
| 17 | 高级防水监控专用线CAT6 UTP (PE) | 箱 | 15 |
| 18 | 100对110配线架（含模块） | 只 | 11 |
| 19 | 水晶头 | 只 | 400 |
| 20 | 服务器机柜 | 台 | 2 |
| 21 | 喇叭线 | 米 | 2500 |
| 22 | 电源线 | 米 | 3500 |
| 23 | PVC管材 | 批 | 1 |
| 24 | 金属桥架 | 米 | 120 |
| 25 | 金属软管 | 批 | 1 |
| 26 | 安装调试及系统集成费 | 项 | 1 |
| 二 | 网络设备系统 |  |  |
| 二（1） | 教育网设备 |  |  |
| 1 | 核心交换机 | 台 | 1 |
| 2 | 无线控制器 | 台 | 1 |
| 3 | 无线AP管理License | 项 | 64 |
| 4 | wifi6无线AP | 台 | 50 |
| 5 | wifi6高密无线AP | 台 | 11 |
| 6 | 汇聚交换机 | 台 | 3 |
| 7 | 48口接入交换机 | 台 | 15 |
| 8 | 24口接入交换机 | 台 | 3 |
| 9 | 8口接入交换机 | 台 | 1 |
| 10 | 24口POE交换机 | 台 | 7 |
| 11 | 8口POE交换机 | 台 | 4 |
| 12 | 千兆单模光模块 | 块 | 54 |
| 13 | 万兆单模光模块 | 块 | 6 |
| 二（2） | 设备网设备 |  |  |
| 1 | 监控汇聚交换机 | 台 | 2 |
| 2 | 24口POE交换机 | 台 | 11 |
| 3 | 8口POE交换机 | 台 | 6 |
| 4 | 千兆光模块 | 块 | 38 |
| 三 | 安防系统 |  |  |
| 三（1） | 视频监控系统 |  |  |
| 1 | 400万全彩半球网络摄像机 | 台 | 67 |
| 2 | 400万全彩枪式网络摄像机 | 台 | 124 |
| 3 | 周界摄像机 | 台 | 21 |
| 4 | 球机 | 台 | 1 |
| 5 | 鹰眼 | 台 | 1 |
| 6 | 摄像机支架 | 只 | 225 |
| 7 | 室外监控集线箱 | 只 | 7 |
| 8 | 监控立杆（含底座浇筑） | 支 | 52 |
| 9 | 电视墙 | 套 | 1 |
| 10 | 液晶拼接屏 | 台 | 9 |
| 11 | 10路高清解码器 | 台 | 1 |
| 12 | 单路解码器 | 台 | 1 |
| 13 | 阳光厨房电视机 | 台 | 1 |
| 14 | 智能NVR | 台 | 2 |
| 15 | 阳光厨房摄像机 | 台 | 13 |
| 16 | 32路硬盘录像机 | 台 | 5 |
| 17 | 16路硬盘录像机 | 台 | 1 |
| 18 | 硬盘 | 块 | 100 |
| 三（2） | 人脸门禁系统 |  |  |
| 1 | 人脸门禁一体机 | 台 | 15 |
| 2 | 磁力锁 | 把 | 2 |
| 3 | 磁力锁 | 把 | 7 |
| 4 | 磁力锁配件 | 个 | 13 |
| 5 | 门禁-开门按钮 | 只 | 3 |
| 6 | 电源 | 台 | 5 |
| 三（3） | 人员通道系统 |  |  |
| 1 | 人员闸机左边道 | 台 | 1 |
| 2 | 人员闸机右边道 | 台 | 1 |
| 3 | 人员闸机中间道 | 台 | 3 |
| 4 | 人脸识别模块 | 台 | 16 |
| 5 | 生物信息采集仪 | 台 | 1 |
| 6 | 云门禁平台 | 元/路/3年 | 31 |
| 三（4） | 车辆通道管理系统 |  |  |
| 1 | 栅栏门道闸 | 台 | 4 |
| 2 | 抓拍显示一体机 | 台 | 4 |
| 3 | 防砸雷达 | 台 | 4 |
| 4 | 触发雷达 | 台 | 4 |
| 5 | 终端 | 台 | 1 |
| 三（5） | 巡更系统 |  |  |
| 1 | 感应巡更棒 | 台 | 5 |
| 2 | 信息钮 | 台 | 200 |
| 3 | 软件 | 套 | 1 |
| 4 | 控制终端 | 台 | 1 |
| 三（6） | 防撞升降柱 |  |  |
| 1 | 升降柱 | 台 | 12 |
| 2 | 升降柱控制盒 | 套 | 2 |
| 四 | 广播系统 |  |  |
| 四（1） | 广播中心 |  |  |
| 1 | 控制主机 | 台 | 1 |
| 2 | 数字化IP网络广播客户端管理软件 | 套 | 1 |
| 3 | IP音频采集器 | 台 | 1 |
| 4 | 话筒 | 台 | 1 |
| 5 | 寻呼话筒 | 台 | 1 |
| 6 | 采集器（消防） | 台 | 1 |
| 7 | IP网络音箱 | 台 | 1 |
| 8 | 电源管理器 | 台 | 1 |
| 9 | 机柜 | 台 | 1 |
| 10 | IP网络功放终端1 | 台 | 2 |
| 11 | IP网络功放终端2 | 台 | 3 |
| 12 | IP网络功放终端3 | 台 | 3 |
| 13 | 壁挂音箱 | 台 | 131 |
| 14 | 吸顶喇叭 | 台 | 1 |
| 15 | 音柱1 | 台 | 5 |
| 四（2） | 广播分中心（操场设备） |  |  |
| 1 | IP终端 | 台 | 2 |
| 2 | 控制终端 | 台 | 1 |
| 3 | IP网络广播系统分控软件 | 套 | 1 |
| 4 | IP网络音箱 | 台 | 1 |
| 5 | 调音台 | 台 | 1 |
| 6 | 无线寻呼话筒 | 台 | 1 |
| 7 | 无线话筒 | 套 | 1 |
| 8 | 天线分配器 | 台 | 1 |
| 9 | 话筒天线 | 套 | 1 |
| 10 | 放大器 | 套 | 1 |
| 11 | 纯后级功放 | 台 | 1 |
| 12 | 音柱2 | 只 | 8 |
| 13 | 支架 | 支 | 8 |
| 14 | 数字功放 | 台 | 1 |
| 15 | 音柱3 | 只 | 3 |
| 16 | 机柜 | 台 | 1 |
| 五 | 校园音视频系统 |  |  |
| 五（1） | 报告厅视频显示系统 |  |  |
| 1 | 视频显示设备 | ㎡ | 29.44 |
| 2 | 配件包组件（电源） | 台 | 96 |
| 3 | 接收卡 | 张 | 50 |
| 4 | 高清视频处理器 | 套 | 1 |
| 5 | 播控服务器 | 套 | 1 |
| 6 | 配电柜 | 套 | 1 |
| 7 | 钢结构以及金属包边 | 平方 | 29.44 |
| 8 | 线材 | 套 | 1 |
| 9 | 安装\调试\培训 | 平方 | 29.44 |
| 五（2） | 报告厅会标横屏 |  |  |
| 1 | 单色屏 | ㎡ | 6.43 |
| 2 | 控制卡 | 套 | 1 |
| 3 | 配套软件 | 套 | 1 |
| 4 | 线材 | 项 | 1 |
| 5 | 钢结构包边 | ㎡ | 6.43 |
| 6 | 安装\调试\培训 | ㎡ | 6.43 |
| 五（3） | 100人会议室视频显示系统 |  |  |
| 1 | 视频显示设备 | ㎡ | 7.99 |
| 2 | 电源 | 台 | 26 |
| 3 | 接收系统 | 张 | 24 |
| 4 | 高清视频处理器 | 台 | 1 |
| 5 | 配电箱 | 台 | 1 |
| 6 | 线材 | 项 | 1 |
| 7 | 结构 | ㎡ | 7.99 |
| 8 | 安装调试费 | ㎡ | 7.99 |
| 五（4） | 操场主席台视频显示系统 |  |  |
| 1 | 视频显示设备 | 平方 | 18.43 |
| 2 | 户外一体箱体 | 平方 | 18.43 |
| 3 | 运动比分软件 | 套 | 1 |
| 4 | 开关电源 | 台 | 90 |
| 5 | 接收卡 | 张 | 18 |
| 6 | 视频处理器 | 台 | 1 |
| 7 | 播放软件 | 套 | 1 |
| 8 | 散热风扇 | 台 | 12 |
| 9 | 智能配电箱 | 套 | 1 |
| 10 | 显示屏框架 | ㎡ | 18.43 |
| 11 | 控制终端 | 台 | 1 |
| 12 | 安装调试 | 项 | 18.43 |
| 五（5） | 舞台灯光系统 |  |  |
|  | 一顶光 |  |  |
| 1 | 影视灯 | 台 | 10 |
| 2 | 多功能灯勾 | 个 | 10 |
| 3 | 安全绳 | 条 | 10 |
| 4 | 灯杆 | 根 | 1 |
|  | 二顶光 |  |  |
| 1 | 影视灯 | 台 | 10 |
| 2 | 多功能灯勾 | 个 | 10 |
| 3 | 安全绳 | 条 | 10 |
| 4 | 灯杆 | 根 | 1 |
|  | 三顶光 |  |  |
| 1 | 影视灯 | 台 | 10 |
| 2 | 多功能灯勾 | 个 | 10 |
| 3 | 安全绳 | 条 | 10 |
| 4 | 灯杆 | 根 | 1 |
|  | 四顶光 |  |  |
| 1 | 影视灯 | 台 | 10 |
| 2 | 多功能灯勾 | 个 | 10 |
| 3 | 安全绳 | 条 | 10 |
| 4 | 灯杆 | 根 | 1 |
|  | 面光 |  |  |
| 1 | 影视灯 | 台 | 14 |
| 2 | 多功能灯勾 | 个 | 10 |
| 3 | 安全绳 | 条 | 10 |
| 4 | 灯杆 | 根 | 1 |
|  | 外围设备及控制系统 |  |  |
| 1 | 控台 | 台 | 1 |
| 2 | 直通箱 | 台 | 1 |
| 3 | 信号放大器 | 台 | 1 |
| 五（6） | 报告厅扩声系统 |  |  |
| 1 | 线阵音箱 | 只 | 8 |
| 2 | 线阵音箱 | 只 | 2 |
| 3 | 支架 | 套 | 2 |
| 4 | 支架 | 套 | 2 |
| 5 | 专业功放 | 台 | 4 |
| 6 | 专业功放 | 台 | 1 |
| 7 | 音频处理器 | 台 | 1 |
| 8 | 调音台 | 台 | 1 |
| 9 | 一拖四无线手持话筒 | 套 | 1 |
| 10 | 一拖四无线头戴话筒 | 套 | 1 |
| 11 | 一拖四无线鹅颈话筒 | 套 | 1 |
| 12 | 天线分配器 | 台 | 2 |
| 13 | 话筒天线 | 套 | 1 |
| 14 | 话筒 | 只 | 1 |
| 15 | 电源管理器 | 台 | 1 |
| 16 | 电源管理器 | 台 | 1 |
| 17 | 机柜 | 台 | 2 |
| 五（7） | 中控系统 |  |  |
| 1 | 超高清视频切换器 | 台 | 1 |
| 2 | 网络中控主机 | 台 | 1 |
| 3 | 控制终端 | 台 | 1 |
| 4 | 路由器 | 台 | 1 |
| 5 | 安装调试及系统集成费 | 项 | 1 |
| 五（8） | 100人学生活动室扩声 |  |  |
| 1 | 专业音箱 | 只 | 2 |
| 2 | 支架 | 只 | 2 |
| 3 | 专业功放 | 台 | 1 |
| 4 | 调音台 | 台 | 1 |
| 5 | 一拖二手持无线话筒 | 套 | 1 |
| 6 | 一拖四无线鹅颈话筒 | 套 | 1 |
| 7 | 电源管理器 | 台 | 1 |
| 8 | 机柜 | 台 | 1 |
| 9 | 安装调试及系统集成费 | 项 | 1 |
| 五（9） | 风雨操场扩声 |  |  |
| 1 | 专业音箱 | 只 | 6 |
| 2 | 支架 | 只 | 6 |
| 3 | 专业功放 | 台 | 3 |
| 4 | 无线话筒 | 套 | 1 |
| 5 | 无线话筒 | 套 | 1 |
| 6 | 调音台 | 台 | 1 |
| 7 | 电源管理器 | 台 | 1 |
| 8 | 机柜 | 台 | 1 |
| 9 | 安装调试及系统集成费 | 项 | 1 |
| 六 | 录播系统 |  |  |
| 六（1） | 精品录播系统 |  |  |
| 1 | 高清录播主机 | 台 | 1 |
| 2 | 录播流媒体处理软件 | 套 | 1 |
| 3 | AI智能跟踪处理软件 | 套 | 1 |
| 4 | 高清摄像机 | 台 | 4 |
| 5 | 摄像机管理软件 | 套 | 4 |
| 6 | 拾音话筒 | 支 | 6 |
| 7 | 壁挂式面板 | 套 | 1 |
| 8 | 电源管理器 | 台 | 1 |
| 9 | 导播控制台 | 台 | 1 |
| 10 | 互动显示屏 | 台 | 1 |
| 11 | 教室音箱 | 对 | 1 |
| 12 | 教室功放 | 台 | 1 |
| 13 | 网络交换机 | 台 | 1 |
| 14 | POE交换机 | 个 | 1 |
| 15 | 导播监视器 | 台 | 1 |
| 16 | 专业操控台 | 张 | 1 |
| 17 | 观摩室音箱 | 对 | 1 |
| 18 | 观摩室功放 | 台 | 1 |
| 19 | 观摩室大屏 | 台 | 3 |
| 20 | 教室桌椅 | 套 | 24 |
| 21 | 观摩室讨论椅 | 张 | 39 |
| 22 | 系统配件、施工 | 套 | 1 |
| 23 | 视频资源管理平台服务器 | 台 | 1 |
| 24 | 视频资源管理平台 | 套 | 1 |
| 25 | AI数据处理软件 | 套 | 1 |
| 26 | 智能课堂行为分析软件 | 套 | 1 |
| 27 | 智能语音分析软件 | 套 | 1 |
| 六（2） | 移动录播系统 |  |  |
| 1 | 便携交互式录播主机 | 台 | 1 |
| 2 | 录播管理软件 | 套 | 1 |
| 3 | 高清摄像机 | 台 | 3 |
| 4 | 摄像机三脚架 | 套 | 3 |
| 5 | 数字无线音频套装 | 套 | 1 |
| 6 | 双频无线网卡 | 个 | 4 |
| 7 | 移动电源 | 块 | 3 |
| 8 | 航空箱 | 套 | 1 |
| 9 | 云直播流量 | 项 | 1 |
| 10 | 系统配件及调试 | 套 | 1 |
| 七 | 机房系统 |  |  |
| 1 | UPS电源主机 | 台 | 1 |
| 2 | 蓄电池 | 只 | 16 |
| 3 | 电池柜 | 套 | 1 |
| 4 | 输入输出线材 | 项 | 1 |
| 5 | 配电箱 | 套 | 1 |
| 6 | 附件辅材 | 批 | 1 |
| 7 | 3P立式专用空调 | 台 | 1 |
| 8 | 空调辅材 | 套 | 1 |
| 八 | 教学多媒体系统 |  |  |
| 1 | 互动教学终端 | 台 | 25 |
| 2 | 移动支架 | 套 | 1 |
| 3 | 推拉绿板 | 套 | 23 |
| 4 | 实物展台 | 台 | 24 |
| 5 | 系统集成费 | 套 | 24 |

（二）设备规格参数

| 序号 | 设备名称 | 参数 |
| --- | --- | --- |
| 一 | 综合布线系统 |  |
| 1 | RJ45单口面板 | - 1.带有防尘盖，防止灰尘侵入接口 - 2.带有标识条，方便编号管理和维护使用 - 3.单口86*86型产品，与86型底盒配套使用 |
| 2 | RJ45双口面板 | - 1.带有防尘盖，防止灰尘侵入接口 - 2.带有标识条，方便编号管理和维护使用 - 3.双口86*86型产品，与86型底盒配套使用 |
| 3 | RJ45四口面板 | - 1.带有防尘盖，防止灰尘侵入接口 - 2.带有标识条，方便编号管理和维护使用 - 3.四口86*86型产品，与86型底盒配套使用 |
| 4 | 六类非屏蔽免打模块 | - 1.六类非屏蔽LED信息模块； - 2.带寻址功能的信息插座模块，模块前端带有≤1个LED灯 - 3.RJ45接口防尘、防氧化、防误插拔，。 - 4.传输标准超过ISO/IEC 11801 E级 、AS/NZS 3080：2003 E级； - 5.传输速率≥250MHz条件下的传输要求，最少可插拔1000次以上，可卡接22到23AWG线规的导体； - 6.材料：接触针为磷青铜50um镀金层，打线柱100um； |
| 5 | 六类非屏蔽跳线-2米 | - 1.标准：ISO/IEC 11801， ANSI/TIA-568.2-D - 2.长度：2米 |
| 6 | 六类非屏蔽跳线-3米 | - 1.标准：ISO/IEC 11801， ANSI/TIA-568.2-D - 2.长度：3米 |
| 7 | 六类UTP双绞线 | - 1.符合ANSI/TIA/EIA-568-C.2标准的要求,达到支持≥250MHz带宽。 - 2.100欧姆4对双绞,每芯带有彩色护套;中心十字骨架线芯结构,减小近端串拢损耗及阻抗稳定以保证系统的传输性能,护套印有电缆编码。 - 3.导体材料:无氧圆铜（纯度99.99%)，导体线规23AWG,护套采用优质PVC材料 |
| 8 | 1U 24口模块式非屏蔽配线架 | - 1.符合ANSI/TIA/EIA-568-C.2 和ISO/IEC 11801:2008标准的要求。 - 2.标准19英寸机架式安装，高度：1U， 端口数量：24口带寻址功能的信息插座模块， - 3.带寻址功能的信息插座模块，模块前端带有≤1个LED灯 - 4.RJ45接口防尘、防氧化、防误插拔，RJ45接口时水晶头无法插拔且不遮挡LED指示灯，稳固水晶头端口接触。 - 5.触点材料：磷青铜有50μm镀金层和100μm镀镍层,插拔次数≥1000次,端接次数≥250次,插入损耗:0.4dB@250MHz,支持≥250MHz |
| 9 | 精致款19″1U 24档 理线器烤漆 | - 1.标准19”机架式安装，高度：1U - 2.SPCC冷轧钢板表面脱脂、磷化、静电喷塑处理，机械强度高 - 3.上下各≥24档超宽理线档距，为高性能线缆提供更大的空间 - 4.盖板采用卡扣式设计可单边开启无需拆下盖板也可跳线，便于操作 - 5.带有贯穿孔，便于前后走线和冗余线缆的存放 - 6.厚度：架体≥1.2mm 、盖板≥1.0mm |
| 10 | 12芯中心束管式单模光缆 | - 1.光纤芯数：12芯，光纤类型：B1.3（G652D） - 2.符合ANSI/TIA/EIA-568-C.3和ISO/IEC 11081标准的传输性能要求。 - 3.室外中心束管式结构：将单模零水峰光纤(OS2)套入由高模量的材料做成的松套管中,套管内填充防水化合物(PBT松套管充油膏);松套管外用一层双面涂塑钢带(PSP)纵包,钢带和松套管之间加阻水材料以保证光缆的紧凑和纵向阻水,两侧放置两根平行钢丝后挤制聚乙烯(PE)护套成缆。 |
| 11 | 6芯中心束管式单模光缆 | - 1.光纤芯数：6芯，光纤类型：B1.3（G652D） - 2.符合ANSI/TIA/EIA-568-C.3和ISO/IEC 11081标准的传输性能要求。 - 3.室外中心束管式结构：将单模零水峰光纤(OS2)套入由高模量的材料做成的松套管中,套管内填充防水化合物(PBT松套管充油膏);松套管外用一层双面涂塑钢带(PSP)纵包,钢带和松套管之间加阻水材料以保证光缆的紧凑和纵向阻水,两侧放置两根平行钢丝后挤制聚乙烯(PE)护套成缆。 |
| 12 | 3米 LC-LC/UPC单模光跳线-2芯 | - 1.标准：YD/T1272或YD/T 987-1998 - 2.3米 单模光跳线2芯 - 3.光纤类型：B1.3（G652D） - 4.插入损耗（含重复性）：≤0.2dB - 5.互换性：≤0.2dB - 6.回波损耗：≥50dB（单模） |
| 13 | 1米 LC/UPC单模尾纤-1芯 | - 1.标准：YD/T1272或YD/T 987-1998 - 2.1米 单模光尾纤1芯 - 3.光纤类型：B1.3（G652D） - 4.插入损耗（含重复性）：≤0.2dB - 5.互换性：≤0.2dB - 6.回波损耗：≥50dB（单模） |
| 14 | 12口光纤配线架（含12个双芯LC法兰） | - 1.标准：YD/T778 - 2.安装方式：机架式安装、高度1U - 3.19英寸机架式，冷扎板材料，静电喷涂，全密封 - 4.适配器可选:ST、FC、SC、LC双联、SC双联 - 5.导轨式抽拉，集光缆、尾纤接续、尾纤、跳线收容等功能为一体三段式静音导轨设计，带有免工具固定装置，防止意外操作造成光纤断裂面板可拆装，全正面操作， - 6.光缆进出光纤方便灵活，有充裕的光纤盘存空间，光纤和尾纤弯曲半径不小于30mm - 7.前端自带线缆管理单元，方便跳纤的管理 - 8.表面处理：静电喷塑 |
| 15 | 12口光纤终端盒 | - 2条光纤输入12口尾纤含双纤LC法兰12个 |
| 16 | 19"机柜(42U) | - 1.符合 ANSI/EIA RS-310-D、DIN41494 等相关规范。 - 2.42U机柜(2000×600×600mm)采用高强度冷轧钢板制作,结构合理、牢固； - 3.载重量静态≤800KG，动态≤600KG； - 4.全喷塑处理，防止碰伤、腐蚀；快开侧门，方便设备安装维护；分单开门和双开门两种规格； - 5.机柜预留接地柱，配有风扇； - 6.前门采用优质钢化玻璃，后门网孔（前后门可选材料）。 |
| 17 | 高级防水监控专用线CAT6 UTP (PE) | - 1.符合ISO/IEC 11801 ¦ ANSI/TIA-568-2-D - 2.导体线规：23AWG； 导体材料：高纯度无氧铜（纯度99.99%） - 3.绝缘层材料：HDPE - 4.护套材料：PE - 5.带宽达到250MHz - 6.十字骨架设计 - 7.8倍电缆外径，无开裂 |
| 18 | 100对110配线架（含模块） | - 1.标准：YD/T1272，ISO/IEC 11801，ANSI/TIA-568-C.3 - 2.材料：氧化锆陶瓷套管 - 3.插入损耗（含重复性）：≤0.2dB - 4.重复性：≥500次 - 5.互换性：≤0.2dB |
| 19 | 水晶头 | - 1.全面支持所有数据、语音、通讯、多媒体等多方面的高速应用。 - 2.符合FCC规范 - 3.符合T568A和T568B线序 - 4.插拔次数：≧750次 - 5.压力测试：20N - 6.线规：23~26AWG - 7.塑胶壳材料：聚碳酸酯 - 8.簧片：三叉簧片设计、磷青铜镀金50U |
| 20 | 服务器机柜 | - 1.产品尺寸：宽度600×深度1000；高度:2000/2072mm容量：42U - 2.材料为优质SPCC冷轧钢板， - 3.静态负载：≤1000KG - 4.防护等级：IP20 - 5.配置同品牌8位16A PDU电源×1, 8位10A PDU电源×1 |
| 21 | 喇叭线 | RVS2*2.5 |
| 22 | 电源线 | RVV2*1.5 |
| 23 | PVC管材 | 室外监控及草坪音箱子管 |
| 24 | 金属桥架 | 200*100金属水平桥架 |
| 25 | 金属软管 | 监控及AP引出管 |
| 26 | 安装调试及系统集成费 | 敷设管线及线缆成端等 |
| 二 | 网络设备系统 |  |
| 二（1） | 教育网设备 |  |
| 1 | 核心交换机 | - 1.交换容量≥6.4Tbps/64Tbps，转发性能≥2880Mpps/12600Mpps - 2.要求独立业务插槽≥3个 - 3.提供千兆电口≥12个，光口≥24个（其中10G 光口≥8个） - 4.支持可拔插双模块化电源，实现1+1冗余，支持热插拔。 - 5.支持静态路由、等价路由策略路由；支持OSPF v2/v3、RIPv1/v2、RIPng等路由协议 - 6.以上参数提供官网截图证明或手册截图说明 |
| 2 | 无线控制器 | - 1.固化千兆电口（或千兆光口）≥3个，Console口≥1个，USB接口≥2个； - 2.最大可管理AP数≥200个，最大可配置AP数≥2048个； - 3.支持使用用户名密码+手机号及短信获取的6位数随机校验码作为认证要素进行双因子认证； - 4.支持管理员创建内置固定账号、密码，来宾通过该账号、密码可登录系统， - 5.支持来宾用户免认证登录，即无需认证就可访问互联网资源； - 6.支持无感知二次认证功能，即用户首次使用后，系统自动记录用户上网设备信息，后续用户接入无需再次认证，实现自动接入； - 7.支持禁止PC或者Pad上网，为了完全起见能够防止办公PC或Pad接入互联网； - 8.支持对内置用户的管理，可对用户信息进行编辑； - 9.支持终端MAC黑白名单，过滤非法终端，并且支持批量导入； - 10.支持流量审计、流量控制； - 11.本项目无线设备要求接入桐庐校园无线网络统一管理平台，实现无线用户统一管理和统一认证。 |
| 3 | 无线AP管理License | - 提供本项目所需的License授权 |
| 4 | wifi6无线AP | - 1.支持802.11ax协议；整机支持≥4条空间流；整机最大无线速率≥2.97Gbps。 - 2.内置蓝牙5.1。 - 3.至少支持1个1000M自适应以太网端口； - 4.为快速建立高度隔离的安全网络，设备应支持实现AP虚拟化功能，实现一台AP虚拟为多台AP，分别受不同AC设备独立管理，互不影响。不同虚拟AP之间数据隔离，虚拟AP在AC上不占用AP License。 - 5.所投AP具有WLAN自动网优功能，不借助任何网络优化软件，仅通过AP配置进行无线网络优化，降低无线网络中的频段干扰。 - 6.支持1024QAM调制解调方式。 - 7.支持SSID隐藏，支持为每个SSID配置单独的认证方式、加密机制，VLAN属性。 - 8.支持终端智能识别技术，可识别终端类型并上报。 - 9.支持基于SSID、射频卡的接入用户数限制。 - 10.支持基于终端数或流量的智能负载均衡，支持基于STA/SSID/AP的限速。 - 11.支持胖模式（云模式）、瘦模式切换。 - 12.所投AP内置探针功能，能够对覆盖范围的终端MAC信息进行检测。 |
| 5 | wifi6高密无线AP | - 1.支持802.11ax标准，采用三射频设计。 - 2.整机空间流≥6条,整机最大接入速率≥3.2Gbps。 - 3.至少支持2个以太网口，其中1个10/100/1000M/2.5GE电口，另一个1个10/100/1000M电口。 - 4.整机最大接入用户数≥1536。 |
| 6 | 汇聚交换机 | 1.实配电源模块≥1； 2.交换容量≥672Gbps，包转发率≥228Mpps，以官网最小值为准， 3.固化千兆光口≥24，千兆电口≥4个，10G/1G SFP+光接口≥4个； 4.支持特有的CPU保护策略，对发往CPU的数据流，进行流区分和优先级队列分级处理，并根据需要实施带宽限速，充分保护CPU不被非法流量占用、恶意攻击和资源消耗， |
| 7 | 48口接入交换机 | 1.支持固化千兆电口≥48个，固化千兆光口≥4个，标准1U设备; 2.交换容量≥432Gbps，包转发率≥78Mpps 3.支持 MAC地址容量≥8K； 4.支持生成树 STP / RSTP ; 提高容错能力，保证网络的稳定运行和链路的负载均衡，合理使用网络通道，提供冗余链路利用率。 5.支持静态链路聚合 6.支持端口镜像，一对一镜像，多对一镜像 7.支持DHCP Snooping；很好的避免了上网终端从非法DHCP服务器分配的IP地址，引起的网络异常或安全隐患 8.支持VLAN划分，最大支持4094个VLAN 9.支持高效节能以太网（EEE），端口如果在连续一段时间之内空闲，系统会将该端口设置为节能模式，当有报文收发时再通过定时发送的监听码流唤醒端口恢复业务，达到节能的效果 10.为了可以对交换机进行统一的可视化集中管理，要求所投交换机支持管理平台的集中管理，能够实现拓扑呈现，链路状态呈现，远程配置等，实配网管平台； |
| 8 | 24口接入交换机 | 1.交换容量≥336Gbps，转发性能≥126Mpps。 2.固化10/100/1000M以太网端口≥24个，SFP非复用口≥4个，提供清楚产品图片和链接证明。 3.要求所投设备MAC地址≥16K。 4.支持CPU保护功能，能够针对发往CPU处理的各种报文进行流区分和优先级队列分级处理，保护交换机在各种环境下稳定工作。 |
| 9 | 8口接入交换机 | 1.支持固化千兆电口≥8个，固化千兆光口≥2个，桌面型设备; 2.交换容量≥336Gbps，包转发率≥15Mpps 3.支持 MAC地址容量≥8K； 4.支持生成树 STP / RSTP ; 提高容错能力，保证网络的稳定运行和链路的负载均衡，合理使用网络通道，提供冗余链路利用率。 5.支持静态链路聚合 6.支持端口镜像，一对一镜像，多对一镜像 7.支持VLAN划分，最大支持4094个VLAN 8.支持高效节能以太网（EEE），端口如果在连续一段时间之内空闲，系统会将该端口设置为节能模式，当有报文收发时再通过定时发送的监听码流唤醒端口恢复业务，达到节能的效果 9.为了可以对交换机进行统一的可视化集中管理，要求所投交换机支持管理平台的集中管理，能够实现拓扑呈现，链路状态呈现，远程配置等，实配网管平台； |
| 10 | 24口POE交换机 | 1. 交换容量≥336Gbps，转发性能≥126Mpps。 2. 固化10/100/1000M以太网端口≥24个，SFP非复用口≥4个，提供清楚产品图片和链接证明。 3. 要求所投设备MAC地址≥16K。 4. ≥24个电口支持POE和POE+远程供电，整机POE功率输出≥370W。 5. 支持CPU保护功能，能够针对发往CPU处理的各种报文进行流区分和优先级队列分级处理，保护交换机在各种环境下稳定工作。 6. 提供工信部设备进网许可证。 |
| 11 | 8口POE交换机 | 1.支持固化千兆电口≥8个，固化千兆光口≥2个; 2.支持PoE供电口≥8个，整机POE输出功率≥125W, 单口最大输出功率≥30W 3.交换容量≥336Gbps，包转发率≥15Mpps 4.支持 MAC地址容量≥8K； 5.支持生成树 STP / RSTP ; 提高容错能力，保证网络的稳定运行和链路的负载均衡，合理使用网络通道，提供冗余链路利用率。 6.支持静态链路聚合 7.支持端口镜像，一对一镜像，多对一镜像 8.支持VLAN划分，最大支持4094个VLAN 9.支持高效节能以太网（EEE），端口如果在连续一段时间之内空闲，系统会将该端口设置为节能模式，当有报文收发时再通过定时发送的监听码流唤醒端口恢复业务，达到节能的效果 10.为了可以对交换机进行统一的可视化集中管理，要求所投交换机支持管理平台的集中管理，能够实现拓扑呈现，链路状态呈现，远程配置等，实配网管平台； |
| 12 | 千兆单模光模块 | 1000BASE-LX mini GBIC转换模块（1310nm），10km |
| 13 | 万兆单模光模块 | SFP+ 万兆单模光模块 |
| 二（2） | 设备网设备 |  |
| 1 | 监控汇聚交换机 | 1.实配电源模块≥1； 2.交换容量≥672Gbps，包转发率≥228Mpps，以官网最小值为准， 3.固化千兆光口≥24，千兆电口≥4个，10G/1G SFP+光口≥4个； 4.支持特有的CPU保护策略，对发往CPU的数据流，进行流区分和优先级队列分级处理，并根据需要实施带宽限速，充分保护CPU不被非法流量占用、恶意攻击和资源消耗 |
| 2 | 24口POE交换机 | 1. 交换容量≥336Gbps，转发性能≥126Mpps。 2. 固化10/100/1000M以太网端口≥24个，SFP非复用口≥4个，提供清楚产品图片和链接证明。 3. 要求所投设备MAC地址≥16K。 4. ≥24个电口支持POE和POE+远程供电，整机POE功率输出≥370W。 5. 支持CPU保护功能，能够针对发往CPU处理的各种报文进行流区分和优先级队列分级处理，保护交换机在各种环境下稳定工作。 6. 提供工信部设备进网许可证。 |
| 3 | 8口POE交换机 | 1.支持固化千兆电口≥8个，固化千兆光口≥2个; 2.支持PoE供电口≥8个，整机POE输出功率≥125W, 单口最大输出功率≥30W 3.交换容量≥336Gbps，包转发率≥15Mpps 4.支持 MAC地址容量≥8K； 5.为了方便设备的运维，支持通过APP进行远程管理PoE，支持远程重启PoE端口， 6.支持生成树 STP / RSTP ; 提高容错能力，保证网络的稳定运行和链路的负载均衡，合理使用网络通道，提供冗余链路利用率。 7.支持静态链路聚合 8.支持端口镜像，一对一镜像，多对一镜像 9.支持VLAN划分，最大支持4094个VLAN 10.支持高效节能以太网（EEE），端口如果在连续一段时间之内空闲，系统会将该端口设置为节能模式，当有报文收发时再通过定时发送的监听码流唤醒端口恢复业务，达到节能的效果 11.为了可以对交换机进行统一的可视化集中管理，要求所投交换机支持管理平台的集中管理，能够实现拓扑呈现，链路状态呈现，远程配置等，实配网管平台； |
| 4 | 千兆光模块 | 1000BASE-LX mini GBIC转换模块（1310nm），10km |
| 三 | 安防系统 |  |
| 三（1） | 视频监控系统 |  |
| 1 | 400万全彩半球网络摄像机 | - 1.400万全彩网络摄像机 - 2.全彩高灵敏度传感器，F1.0超大光圈镜头，提供更清晰的视频流输入 - 3.最高分辨率可达2560 × 1440 @25 fps，在该分辨率下可输出实时图像 - 4.支持柔光灯补光，照射距离最远可达30 m - 5.1个内置麦克风，高清拾音 - 6.符合IP66防尘防水设计，可靠性高 - 7.传感器类型：1/1.8" Progressive Scan CMOS - 8.最低照度：彩色：0.0005 Lux @（F1.0，AGC ON）, 0 Lux with Light - 9.宽动态：120 dB - 10.供电方式：DC：12 V ± 25%，支持防反接保护 - 11.PoE：802.3af，Class 3 - 12.防护：IP66 - 13.具有不小于1/1.8"靶面尺寸。 - 14.彩色模式下，当环境照度低于一定值时，样机可自动开启白光灯补光，样机在白天、夜晚均可输出彩色视频图像。 |
| 2 | 400万全彩枪式网络摄像机 | - 400万全彩网络摄像机 - 最高分辨率可达2560 × 1440 @25 fps，在该分辨率下可输出实时图像 - 智能侦测：支持越界侦测，区域入侵侦测 - 支持背光补偿，强光抑制，3D数字降噪，120 dB宽动态适应不同监控环境 - 1个内置麦克风，高清拾音 - 支持柔光灯补光，照射距离最远可达30 m - 符合IP66防尘防水设计，可靠性高 - 传感器类型：1/1.8" Progressive Scan CMOS - 最低照度：彩色：0.0005 Lux @（F1.0，AGC ON），0 Lux with Light - 宽动态：120 dB - 供电方式：DC：12 V ± 25%，支持防反接保护 - PoE：802.3af，Class 3 - 需支持IP67防尘防水。 - 需支持DC12V供电，且在不小于DC12V±25%范围内变化时可以正常工作。 |
| 3 | 周界摄像机 | - 400万定焦智能筒型网络摄像机 - 支持越界侦测，区域入侵侦测，进入区域侦测和离开区域侦测，支持联动声音报警 - 最高分辨率可达2688 × 1520 @25 fps，在该分辨率下可输出实时图像 - 支持背光补偿，强光抑制，3D数字降噪，120 dB宽动态，适应不同环境 - 支持ROI感兴趣区域增强编码，支持Smart265/264编码 - 1个内置麦克风，1个内置扬声器，支持双向语音对讲 - 智能补光，支持白光/红外双补光，红外最远可达50 m，白光最远可达30 m - 符合IP66防尘防水设计，可靠性高 - 传感器类型：1/3" Progressive Scan CMOS - 最低照度：彩色：0.005 Lux @（F1.2，AGC ON），0 Lux with IR - 宽动态：120 dB - 供电方式：DC：12 V ± 25%，支持防反接保护 - PoE：802.3af，Class 3 - 防护：IP66 - 支持智能报警防干扰功能，智能分析行为类型为区域入侵、越界、进入区域、离开区域时，报警检测目标设置为人体或车辆时，光线明暗变化，篮球滚动，狗行走，树摇晃，不触发报警。 - 支持固件安全检验功能，摄像机uboot应采用加密存储，通过离线烧写存储器方式写入的uboot执行程序，不能被硬件微引导程序加载执行。 - 支持硬件微引导程序、uboot、OS、应用软件逐级校验功能，非法篡改的uboot、OS、应用软件固件包，不能通过命令行、浏览器、客户端方式进行升级。 |
| 4 | 球机 | - 400万23倍全彩智能球机 - 支持1/2.8" 400万23倍光学变焦镜头，采用高效补光阵列，低功耗，红外补光150 m，白光补光30 m - 支持最大2560 × 1440 @30 fps高清画面输出 - 支持切换为人脸抓拍模式，最大同时抓拍5张人脸 - 支持H.265高效压缩算法，可较大节省存储空间 - 支持超低照度，0.005 Lux @F1.5（彩色），0.001 Lux @F1.5（黑白），0 Lux with IR - 支持23倍光学变倍，16倍数字变倍 - 支持三码流技术，每路码流可独立配置分辨率及帧率 - 支持3D数字降噪、强光抑制、SmartIR - 支持360°水平旋转，垂直方向-15°~90°（自动翻转） - 支持定时任务、一键守望、一键巡航功能 - 支持最大256 GB的 MicroSD/MicroSDHC/MicroSDXC卡存储 - 防雷、防浪涌、防突波，IP66防护等级 - 支持定时抓图与事件抓图功能 - 传感器类型：1/2.8＂ progressive scan CMOS - 最低照度：彩色：0.005Lux @ (F1.5，AGC ON)；黑白：0.001Lux @(F1.5，AGC ON)；0 Lux with IR - 焦距：23倍光学变倍 - 补光灯距离：【白光】30m - 【红外】150m - 防补光过曝：支持 - 防护：IP66;抗干扰能力强，适用于严酷的电磁环境，符合GB/T17626.2/3/4/5/6四级标准 - 具备较好的防护性能环境适应性，支持IP66，6kV防浪涌， - 具备较好的电源适应性，电压在AC24V±25%范围内变化时，设备可正常工作 |
| 5 | 鹰眼 | 1.全景通道最高分辨率不小于6072 x 2640，细节通道最高分辨率不小于2688 × 1520。 2.内置不少于3个GPU芯片。 3.彩色：0.0003lux；黑白：0.0001lux 4.动态范围不小于120dB。 5.全景通道内置4个镜头、靶面尺寸不小于1/1.8英寸的CMOS传感器，细节通道内置1个镜头，靶面尺寸不小于1/1.8英寸的CMOS传感器。 6.摄像机全景镜头光圈均不小于F1.0 7.设备在全景拼接模式下，垂直视场角不小于110°，水平视场角不小于180°。可将4个全景视频图像进行拼接，实现不小于180°拼接画面显示，并抓拍拼接后的图片。 8.主视频支持不小于40倍光学变倍，支持检测当前镜头指向方向与地平面夹角，并可根据夹角变化自动调整倍率。 9.细节内置镜头，具有自动聚焦功能，从自动聚焦开始至聚焦完成的时间应≤0.5s，镜头最大焦距不小于240mm 10.细节内置镜头，具备定光圈功能 11.支持偏色矫正功能，可通过手动或自动的方式对样机视频采集模块进行偏色矫正。 12.支持智能行为分析功能，智能分析行为类型为区域入侵、越界入侵、进入区域、离开区域等，支持行为分析触发后联动聚焦、联动目标跟踪、报警上传等多种报警触发方式。 13.设备支持画中画功能，可通过浏览器在细节图像中叠加全景视频图像进行预览。 14.当通过IE浏览器手动点击或框选预览画面中的人脸时，设备能通过PTZ转动将人脸置于画面中心，并对人脸进行抓拍。 15.设备可对全景通道、细节通道监控画面中的移动标签进行跟踪且跟踪时间、跟踪倍率可设，在跟踪过程中，移动标签始终位于画面中心位置。在细节通道上添加或删除指定标签时，全景通道的相同位置应自动添加或删除该标签。 |
| 6 | 摄像机支架 | 适用范围 适合枪型、筒型、一体型摄像机壁装 材料 铝合金 调整角度 水平：360°，垂直：-45°~45° |
| 7 | 室外监控集线箱 | 定制 |
| 8 | 监控立杆（含底座浇筑） | 定制 |
| 9 | 电视墙 | 定制 |
| 10 | 液晶拼接屏 | - 1.46英寸#2.5mm拼缝#低亮液晶拼接屏 - 2.直下式LED背光源，亮度均匀，无边界暗影现象。 - 3.物理分辨率高达1920 × 1080。 - 4.显示尺寸：46 inch - 5.物理拼缝：2.5 mm - 6.物理分辨率：1920 x 1080@60Hz（向下兼容） - 7.亮度：500 cd/m² - 8.对比度：≥1200 :1 - 9.音视频输入接口：HDMI × 1, DVI × 1, USB × 1 |
| 11 | 10路高清解码器 | - 1.支持电脑、视频会议终端等视频输入信号源，支持2路1080P@50/60 或1路4K@30，通过HDMI 1.4本地输入，HDMI可内嵌音频 - 2.支持网络IPC、NVR等设备类型作为网络信号源输入 - 3.支持HDMI 1.4视频信号输出，支持4K分辨率（3840 × 2160@30 Hz）超高清输出，输出采用帧同步技术，保证所有输出口的图像完全同步 - 4.支持两种音频输出方式：HDMI内嵌音频和外置音频输出 - 5.采用H.264/H.265编码标准，默认采用H.265，支持子码流及主码流编码 - 6.支持网络设备解码，支持H.264、H.265、Smart264、Smart265、MJPEG等主流码流格式，支持PS、TS、ES、RTP等主流封装格式，支持子码流及主码流切换 - 7.最大支持3200w分辨率解码，具有80个解码通道，支持50路200W视频同时解码上墙 - 8.支持加密码流、多轨码流、智能码流解码；支持码流修改和切换；支持解码异常提示 - 9.支持单面电视墙拼接、开窗、窗口跨屏漫游、场景轮巡和窗口轮巡功能，单屏支持3个1080P或2个4K图层，单窗口支持1/4/6/8/9/16/25窗口分屏功能，整机最大支持64个场景，整机支持256个平台预案轮巡组 - 10.支持RTP\RTSP协议进行网络源预览，可通过客户端进行桌面投屏上墙 - 11.支持电视墙界面对网络信号源云台八个方向、自动扫描、光圈、调焦、聚焦、调用预置点等操作 - 12.支持电视墙窗口开始/停止预览、开始/停止解码、开始/停止轮巡、打开/关闭声音、置顶、置底等机箱接口：RJ45 10M/100 M/1000 Mbps 自适应以太网接口*2； |
| 12 | 单路解码器 | - 1.支持网络IPC、NVR等设备类型作为网络信号源输入 - 2.支持HDMI 1.4视频信号输出，支持4K分辨率（3840 × 2160@30 Hz）超高清输出，输出采用帧同步技术，保证所有输出口的图像完全同步 - 3.采用H.264/H.265编码标准，默认采用H.265，支持子码流及主码流编码 - 4.支持网络设备解码，支持H.264、H.265、Smart264、Smart265、MJPEG等主流码流格式，支持PS、TS、ES、RTP等主流封装格式，支持子码流及主码流切换 - 5.最大支持3200w分辨率解码，具有16个解码通道，支持16路200W视频同时解码上墙 - 6.支持加密码流、多轨码流、智能码流解码；支持码流修改和切换；支持解码异常提示 - 7.支持单面电视墙拼接、开窗、窗口跨屏漫游、场景轮巡和窗口轮巡功能，单屏支持3个1080P或2个4K图层，单窗口支持1/4/6/8/9/16窗口分屏功能，整机最大支持64个场景，整机支持256个平台预案轮巡组 - 8.支持RTP\RTSP协议进行网络源预览，可通过smartwall客户端进行桌面投屏上墙 - 9.支持电视墙界面对网络信号源云台八个方向、自动扫描、光圈、调焦、聚焦、调用预置点等操作 - 10.支持电视墙窗口开始/停止预览、开始/停止解码、开始/停止轮巡、打开/关闭声音、置顶/置底等操作 - 11.视频解码格式：H264,H265,Smart264,Smart265,MJPEG - 12.解码分辨率：最高3200W像素 - 13.视频解码通道：16 - 14.视频解码能力：16路1080P及以下分辨率实时解码 - 15.单口画面分割数：1,2,4,6,8,9,12,16 |
| 13 | 阳光厨房电视机 | 55寸液晶电视机，提供有效期之内的节能产品认证证书或规定网站证书查询截图。 |
| 14 | 智能NVR | - 1.3U机架式16盘位嵌入式网络硬盘录像机，搭载ATX电源 - 2.存储接口：16个SATA接口，支持硬盘热插拔，可满配12TB硬盘 - 3.视频接口：≥2×HDMI，≥1×VGA - 4.网络接口：2×RJ45 10/100/1000Mbps自适应以太网口 - 5.报警接口：16路报警输入，9路报警输出（其中第9路支持CTRL 12V） - 6.USB接口：2×USB 2.0，2×USB 3.0 - 7.扩展接口：1×eSATA - 8.输入带宽：≥320Mbps - 9.输出带宽：≥256Mbps - 10.接入能力：≥16路H.264、H.265格式高清码流接入 - 11.解码能力：最大支持32×1080P - 12.显示能力：最大支持8K+1080P、2×4K异源输出 - 13.RAID模式：RAID0、RAID1、RAID5、RAID6、RAID10，支持全局热备盘 - 14.支持周界算法（越界侦测、区域入侵、进入区域、离开区域）的推理、训练同时运行，业务不间断 - 15.支持设备自动素材收集、自动标定、自动训练、自动升级，无需人工干预的算法版本自动迭代 - 16.支持训练进度可视化查询，支持多版本算法管理 - 17.图片流性能：32路图片流自学习周界防范 - 18.单颗AI引擎分析能力：32路图片流；12路2MP/6路4MP/2路8MP视频流 |
| 15 | 阳光厨房摄像机 | - 1.400万防油污 - 2.最高分辨率可达2688 × 1520 @25 fps，在该分辨率下可输出实时图像 - 3.支持Smart侦测：场景变更侦测，区域入侵侦测，越界侦测，进入区域侦测，离开区域侦测，物品遗留侦测，物品拿取侦测，徘徊侦测，停车侦测，人员聚集侦测，快速移动侦测，音频异常侦测，音频陡升侦测，音频陡降侦测 - 4.支持背光补偿，强光抑制，3D数字降噪，120 dB宽动态 - 5.采用高效阵列红外灯，使用寿命长，红外照射距离最远可达30 m - 6.支持最大256 GB MicroSD/MicroSDHC/MicroSDXC卡本地存储 - 7.1路报警输入，1路报警输出（报警输出最大支持DC12 V，30 mA），1路音频输入，1路音频输出 - 8.符合IP66防尘防水设计，可靠性高 - 9.传感器类型：1/3" Progressive Scan CMOS - 10.最低照度：彩色：0.005 Lux @（F1.2，AGC ON），0 Lux with IR - 11.宽动态：120 dB - 12.补光距离：最远可达30 m - 13.防补光过曝：支持 - 14.红外波长范围：850 nm - 15.最大图像尺寸：2688 × 1520（默认2560 × 1440） - 16.视频压缩标准：主码流：H.265/H.264 - 17.子码流：H.265/H.264/MJPEG - 18.第三码流：H.265/H.264 - 19.网络：1个RJ45 10 M/100 M自适应以太网口 - 20.供电方式：DC：12 V ± 25%，支持防反接保护 - 21.PoE：IEEE802.3af，CLASS3 - 22.防护：IP66 |
| 16 | 32路硬盘录像机 | - 1.3U标准机架式16盘位网络硬盘录像机，ATX电源 - 2.支持满配8TB硬盘（总容量可达128TB) - 3.2个HDMI接口、2个VGA接口，异源输出，可支持4K输出 - 4.2个10M/100M/1000Mbps网口 - 5.2个USB2.0接口、2个USB3.0接口 - 6.报警IO接口：16路报警输入，8路报警输出（其中第8路支持CTRL 12V） - 7.串行接口：1路全双工485接口 ，1路标准RS-232接 - 8.输入带宽：≥256Mbps - 9.输出带宽：≥256Mbps - 10.接入能力：≥32路H.264、H.265格式高清码流接入 - 11.解码能力：最大支持12×1080P |
| 17 | 16路硬盘录像机 | - 1.2个HDMI，2个VGA，≥8盘位 - 2.具有2个HDMI接口、2个VGA接口、2个RJ45网络接口、2个USB2.0接口、1个USB3.0接口、1个RS232接口、1个RS485接口、1个eSata接口、1路音频输入接口、2路音频输出接口；16路报警输入接口、9路报警输出接口、具有≥1路直流DC 12V输出接口（其中1路为Ctrl报警输出口）；可内置8个SATA接口硬盘 - 3.可接入16路分辨率为1920×1080的视频图像；支持最大接入带宽 160Mbps，最大存储带宽 160Mbps，最大转发带宽160Mbps，最大回放带宽160Mbps，开启视频流智能分析后NVR网络带宽不应降低 - 4.支持以IPv6方式接入IPC进行预览、参数配置、报警接收和展现、语音对讲、IPC列表导入、IP地址冲突检测等功能 |
| 18 | 硬盘 | - 1.8TB，3.5英寸 SATA 3.0接口 - 2.转速：5400RPM - 3.缓存：256MB - 4.24×7全天候高效稳定运行 - 5.支持3年有限质保服务 |
| 三（2） | 人脸门禁系统 |  |
| 1 | 人脸门禁一体机 | - 1.操作系统：嵌入式系统； - 2.屏幕参数： 7英寸LCD触摸显示屏，屏幕比例9:16，屏幕分辨率600*1024； - 3.摄像头参数：采用宽动态200万双目摄像头； - 4.认证方式：支持人脸、刷卡（IC卡、手机NFC卡、CPU卡序列号/内容、身份证卡序列号）、密码认证方式；可外接身份证、指纹、二维码功能模块； - 5.人脸验证：采用深度学习算法，支持照片、视频防假；1:N人脸验证速度≤0.2s，人脸验证准确率≥99%； - 6.存储容量：本地支持 6000 人脸库、6000 张卡，5 万条事件记录； - 7.硬件接口：LAN*1、RS485*1、Wiegand * 1(支持双向)、USB*1、电锁*1、门磁*1、报警输入*2、报警输出*1、开门按钮*1； - 8.使用环境：IP65，室内外环境； - 9.安装方式：壁挂安装（标配挂板，适配86底盒）； |
| 2 | 磁力锁 | - 1.锁体主体颜色为深灰色。 - 2.最大静态直线拉力：280kg ± 15% - 3.断电开锁，满足消防要求； - 4.具有电锁状态指示灯； - 5.支持锁状态侦测信号(门磁)输出：NO/NC/COM接点； - 6.适用门型：木门、玻璃门、金属门、防火门。 |
| 3 | 磁力锁 | - 1.锁体主体颜色为深灰色。 - 2.最大静态直线拉力：280kg ± 15% * 2 - 3.断电开锁，满足消防要求； - 4.具有电锁状态指示灯（红灯为开锁状态， 绿灯为上锁状态）； - 5.支持锁状态侦测信号(门磁)输出：NO/NC/COM接点； - 6.适用门型：木门、玻璃门、金属门、防火门。 |
| 4 | 磁力锁配件 | - 1.选用材料：高强铝合金 - 2.外壳处理：阳极硬化电镀处理 - 3.适用门型：木门、金属门 - 4.开门方式：90度内开式门 |
| 5 | 门禁-开门按钮 | - 1.结构：塑料面板； - 2.性能：最大耐电流1.25A， - 3.输出：常开； - 4.类型：适合埋入式电器盒使用； |
| 6 | 电源 | 12V20A |
| 三（3） | 人员通道系统 |  |
| 1 | 人员闸机左边道 | - 1.类型：人员闸机左边道 - 2.通道宽度：650mm - 3.门翼材质：亚克力 - 4.电机类型：无刷电机 - 5.红外对数：≥4对 - 6.无障碍运行次数：≥300万 - 7.通行速率：20-60人/分钟，受人员情况和通行模式影响 |
| 2 | 人员闸机右边道 | - 1.类型：人员闸机右边道 - 2.通道宽度：650mm - 3.门翼材质：亚克力 - 4.电机类型：无刷电机 - 5.红外对数：≥4对 - 6.无障碍运行次数：≥300万 - 7.通行速率：20-60人/分钟，受人员情况和通行模式影响 |
| 3 | 人员闸机中间道 | - 1.类型：人员闸机中间道 - 2.通道宽度：650mm - 3.门翼材质：亚克力 - 4.电机类型：采用无刷直流电机，上电自检，故障率低，使用寿命长，最少支持连续200万次正常通行 - 5.红外对数：≥4对 - 6.无障碍运行次数：≥300万 - 7.通行速率：20-60人/分钟，受人员情况和通行模式影响 - 8.防夹功能：具备机械防夹和红外防夹，在门翼复位的过程中遇阻时电机自动停止工作,同时触发语音报警； - 9.防尾随功能：设备采用≥4对红外检测传感器，采用防尾随控制技术，授权人员才能通过，未经授权人员闯入时会发出声光报警； - 10.防冲功能：在没有接收到开门信号时，门翼自动锁死； - 11.断电通行：断电时，门翼处于自由状态，人员可自由通行，防止恐慌。 |
| 4 | 人脸识别模块 | - 1.操作系统：嵌入式系统； - 2.屏幕参数： 7英寸LCD触摸显示屏，屏幕比例9:16，屏幕分辨率600*1024； - 3.摄像头参数：采用宽动态200万双目摄像头； - 4.认证方式：支持人脸、刷卡（IC卡、手机NFC卡、CPU卡序列号/内容、身份证卡序列号）、密码认证方式；可外接身份证、二维码功能模块； - 5.人脸验证：采用深度学习算法，支持照片、视频防假；1:N人脸验证速度≤0.2s，人脸验证准确率≥99%； - 6.存储容量：本地支持 6000 人脸库、6000 张卡，5 万条事件记录； - 7.硬件接口：LAN*1、RS485*1、Wiegand * 1(支持双向)、USB*1、电锁*1、门磁*1、报警输入*2、报警输出*1、开门按钮*1； - 8.通信方式及网络协议：有线网络； - 9.使用环境：IP65，室内外环境； - 10.安装方式：壁挂安装（标配挂板，适配86底盒）； |
| 5 | 生物信息采集仪 | - 1.3.97英寸触摸显示屏，屏幕分辨率800*480； - 2.采用200万双目摄像头，有照片视频防假功能； - 3.支持人脸采集、指纹采集、卡片录入（Mifare/普通CPU/国密CPU卡/二三代身份证序列号）、身份证采集； - 4.支持有线网络、无线WiFi、USB口通信； - 5.支持在线采集，通过网络协议或USB口对接到平台，平台进行在线采集，采集信息实时上传； |
| 6 | 云门禁平台 | - 1.支持接入门禁、人行摆闸、生物采集仪等设备接入，主要功能： - 2.自定义门禁出入权限、下发人脸和卡片、出入记录查看、学生出入同步家长等； - 3.可进行校门口考勤、学生放学家长接送； - 4.远程开门，支持查看开门记录。 - 5.所有门禁、人行摆闸可以统一对接钉钉 |
| 三（4） | 车辆通道管理系统 |  |
| 1 | 栅栏门道闸 | - 1.采用一体化机芯，平行齿轮减速连杆传动，传动平稳、效率高 - 2.侧贴式安装，安装方便、结构紧凑 - 3.齿轮碳钢材质，淬火处理工艺，抗磨损、抗冲击，寿命长 - 4.直流无刷电机、输出力矩大、体积小，噪音低，精确智能控制 - 5.支持遇阻反弹，开优先保护功能 - 6.直流变频控制，快速抬杆慢速落杆，运行平稳 - 7.事件日志记录、方便操作追踪 - 8.支持红外，地感，雷达等多种防砸 - 9.支持故障码数码管检测，日志记录、丰富状态指示，故障码数码管显示、问题定位快捷、方便维护 - 10.手动开闸功能：停电时可转动手轮，使道闸保持开状态 - 11.开/关到位输出接口：各1组 - 12.开/关/停控制信号接口：各1组 - 13.红外/地感防砸信号接口：1组 - 14.485控制接口：1组 - 15.杆子类型：栅栏 - 16.防护等级：IP54 - 17.电机类型：直流无刷 - 18.运行噪声：60分贝 - 19.电机功率：250W - 20.运行速度：4.5s - 21.机箱材质：冷轧钢 |
| 2 | 抓拍显示一体机 | - 1.高清晰：400万像素高清摄像机，最大分辨率可达2688*1520，帧率高达25fps； - 2.集成度高：集摄像机、LED显示屏、补光灯、镜头、喇叭功放于一体，有效节省施工布线成本； - 3.显示屏：支持两列行四字双色LED屏，显示内容可灵活配置 - 4.内置高亮LED灯，智能补光技术，满足不同场景需求 - 5.支持电动变焦镜头，便于调试 - 6.车牌识别种类：支持识别的号牌类型包括大（小）型汽车、使领馆汽车、警用汽车、教练汽车、新能源汽车等； - 7.车辆结构化：支持车型识别，车标识别，车身颜色识别，子品牌检测 - 8.黑白名单控制：支持黑、白名单的导入及对比，可直接联动道闸开闸，支持脱机运行； - 9.支持智能化视频检测抓拍，实现机动车精准抓拍识别，准确率99.9%以上（车辆目标以及对应车牌成像清晰无遮挡） - 10.支持跟车不落杆，实现快速通行 - 11.机箱表面采用抗紫外线静电喷塑工艺，不起皮，不褪色，防尘防水等级符合室外设备IP54级别要求； - 12.一体化结构设计，布线简单，调试方便 - 13.摄像机 - 14.最低照度：彩色0.04lx(F2.0,AGC ON) - 15.黑白0.02lx(F2.0,AGC ON) - 16.快门：1/30秒至1/100,000秒 - 17.传感器类型：1/3" Progressive Scan CMOS - 18.自动光圈：DC驱动 - 19.ICR切换：支持 - 20.镜头：3.1~6mm电动变焦镜头 - 21.数字降噪：3D数字降噪帧率：25fps(2688*1520) - 22.图像设置：饱和度,亮度,对比度,白平衡,增益,3D降噪通过软件可调 - 23.图像格式：JPEG - 24.最大图像尺寸：2688*1520 - 25.网络功能 - 26.支持协议：TCP/IP,HTTP,DHCP,DNS,RTP,RTSP,NTP,支持FTP上传图片 - 27.抓拍功能 - 28.智能识别：车牌识别, - 29.补光灯控制：补光灯自动光控、时控可选； - 30.图片格式：采用JPEG编码,图片质量可设 |
| 3 | 防砸雷达 | - 1.【防砸雷达】 - 2.采用79GHz MMIC技术，分辨率更高，检测更稳定； - 3.雷达检测距离可调，检测宽度可调，操作方便，通用性强； - 4.无需学习背景，适应更多复杂现场环境； - 5.采用先进的信号处理技术，可稳定检测到行人和车辆，有效防止“砸车、砸人”事故的发生。 - 6.采用LED灯指示雷达工作状态，状态更直观。 - 7.自动记录雷达的配置参数，断电重启后可恢复至之前的工作状态； - 8.环境适应性强，检测性能不受电磁干扰、光照、灰尘、雨雪等外界环境影响。 - 9.具备检测车和人功能，支持单人过滤。 |
| 4 | 触发雷达 | - 1.【触发雷达】 - 2.采用79GHz MMIC技术，分辨率更高，检测更稳定； - 3.雷达检测距离可调，检测宽度可调，操作方便，通用性强； - 4.无需学习背景，适应更多复杂现场环境； - 5.提供RS485串口或者WIFI通讯功能，WIFI版本配备手机APP，可对雷达进行在线调试、固件升级，操作更方便； - 6.安装与维护方便，所需人力少，工时短。 - 7.具备检测车和人功能，支持单人过滤。 - 8.自动记录雷达的配置参数，断电重启后可恢复至之前的工作状态； - 9.环境适应性强，检测性能不受电磁干扰、光照、灰尘、雨雪等外界环境影响。 |
| 5 | 终端 | - 1.【显示一体机】【单机4车道】【含键鼠】【4进4出开关量口】【多接口】 - 2.一体化设计，集成21.5英寸显示器，集成主机，节省空间，快速部署 - 3.双千兆网卡，支持网络容错以及双网络IP设定、双网隔离等应用 - 4.≥5个带交换机功能的100M以太网接口及1个独立1000M网络接口 - 5.2个标准全功能RS232接口，可直接接入标准RS232接口设备 - 6.标配≥128G SSD，应对恶略运行环境， - 7.预留SATA接口，可选配内置一块机械硬盘 - 8.自主设计开发BIOS， - 9.HDMI显示器输出支持， |
| 三（5） | 巡更系统 |  |
| 1 | 感应巡更棒 | 1) 电 池:1150mAH 2) 存 储:6万条数据 3) 读卡距离:3CM～5CM 4) 防护等级:IP67 |
| 2 | 信息钮 | 具有防水、防尘、防腐蚀、耐高低温、使用寿命长且体积小等特点 工作频率:125KHz |
| 3 | 软件 | 1)设置简单灵活实现智能化操作。 2) 计划：智能排班，可实现任何方式的排班计划，排班可修改。 3) 查询：单条件及多条件组合查询，人员、线路、时间、漏检等情况，不同颜色代表不同结果，一目了然。 4) 统计：自动分析巡检巡更情况，扇形图表及多种图表显示，更清晰更明了。 5) 安全：双重密码保护，数据自动备份，安全可靠。 |
| 4 | 控制终端 | CPU≥6核 内存≥8G 硬盘：≥256G固态硬盘+1T机械硬盘 正版操作系统 21寸显示器 鼠标键盘 |
| 三（6） | 防撞升降柱 |  |
| 1 | 升降柱 | - 1.驱动方式：液压驱动 - 2.应急方式：后备电源控制电磁阀释放 - 3.柱体壁厚：≥6mm - 4.升降高度：600±10mm - 5.升/降时间：3S±0.2 - 6.警示方式：LED指示灯/3M反光带 - 7.额定功率：≤350W（施工布线按1200W进行） - 8.柱体材质：304不锈钢 - 9.地基盒材质：Q235（电泳） - 10.控制方式：控制盒/遥控器 - 11.防护等级：IP68 - 12.柱体直径：219±0.5mm - 13.功能：具有开闸、关闸以及停闸的功能，且具有开优先的特点，应急释放，防止断电情况下柱体不能下降 |
| 2 | 升降柱控制盒 | - 1.可实现线控遥控等功能， 系统集成于箱体内。 - 2.应急释放，防止断电情况下柱体不能下降 - 3.可同步控制多台路障起降 - 4.应急方式：后备电源控制电磁阀释放 - 5.控制方式：手动/遥控 - 6.负载功率：1.2-7.2 kw - 7.柱体材质：优质冷轧钢板 - 8.遥控距离：≥30米 - 9.防护等级：IP54 |
| 四 | 广播系统 |  |
| 四（1） | 广播中心 |  |
| 1 | 控制主机 | 1.机柜式机箱设计，机箱采用钢结构，采用≥17英寸LED液晶显示屏，触摸屏操控。 2.内置抽拉键盘、触控鼠标面板，支持通过USB接口外接鼠标键盘。 3.配置128GBmSATA固态硬盘。 4.配置≥6路USB接口，6路通用串口(6组工业异步传输接口)，最高480M(标称)传输速率，配置2路千兆网卡，兼容百兆网络。 5.支持双显卡，可外接最大FullHD显示设备。 6.具有一路短路触发开机运行接口，用于外部设备定时驱动开机运行。 7.运载服务器软件后构成系统管理控制中心，服务器软件采用后台系统服务运行，是服务器工作模式，开机系统即可自动运行。 |
| 2 | 数字化IP网络广播客户端管理软件 | 1.软件是整个系统的运行核心，统一管理系统内所有音频终端，包括寻呼话筒、对讲终端、广播终端和消防接口设备，实时显示音频终端的IP地址、在线状态、任务状态、音量等运行状态。 2.支撑各音频终端的运行，负责音频流传输管理，响应各音频终端播放请求和音频全双工交换，支持B/S架构，通过网页登陆可进行终端管理、用户管理、节目播放管理、音频文件管理、录音存贮、内部通讯调度处理等功能。 3.管理节目库资源，为所有音频终端器提供定时播放和实时点播媒体服务，响应各终端的节目播放请求，为各音频工作站提供数据接口服务。 4.提供全双工语音数据交换，响应各对讲终端的呼叫和通话请求，支持一键呼叫、一键对讲、一键求助、一键报警等通话模式，支持自动接听、手动接听，支持自定义接听提示音。 5.支持多种呼叫策略，包括无响应转移、占线转移、关机转移，支持时间策略和转移策略自定义设置。支持设置对讲终端呼叫策略，可自定义通话时间0-180S或不受限，可选择是否自动接听，支持自定义选择来电铃声与等待铃声。 6.支持终端短路输入联动触发，可任意设置联动触发方案和触发终端数量，触发方案包括短路输出、音乐播放、巡更警报等。 7.编程定时任务，支持编程多套定时方案，支持选择任意终端和设置任意时间；支持定时任务执行测试、设置重复周期。支持定时任务多种音源选择（音乐播放、声卡采集、终端采集）。 8.支持多套定时打铃方案同时启用，每套定时打铃方案支持多套任务同时进行，支持一键启用/停用所有方案。 9.支持定时打铃功能，支持打铃方案克隆，任务执行与停止控制、定时任务禁用与启用功能。 10.支持定时巡更功能，支持自定义巡更任务的执行时间及重复周期，可自定义指示灯闪烁间隔时间0-30s。 11.支持今日任务列表查看，管理今日执行的所有定时任务信息和执行状态。 12.支持对≥8路功率分区终端进行功率控制分区设置，通过web页面后台或分控客户端均可设置分区。 13.支持对终端设置时间显示配置，可设置1-6级别亮度值，可设置断网后不显示时间等模式。 14.支持对终端设置不同的灯光模式，可分别自定义设置红灯亮、红灯灭、绿灯/蓝灯亮、绿灯/蓝灯灭时间0-10S。 15.支持广播、对讲、实时采集、终端监听进行录音；支持文本广播功能，可实现将文本转成语音，支持后台调整语速。 16.支持终端明细导出功能，支持通过表格方式导出当前系统终端的配置详情。支持批量修改定时任务的时间、执行终端。 |
| 3 | IP音频采集器 | 1.采集设备支持将模拟音频采集编码成数字音频，具有≥1路RJ45网络接口，支持定时采播任务、临时采播任务功能。 2.具有≥2组RCA音频输入接口，支持音量调节功能。 3.采播任务支持≥3种采集音质可选，支持普通、中级、高级音质选择模式。 4.支持声压触发采集外部音源，智能识别音频,自动建立采集任务,可自定义执行区域,可自定义延时关闭时间。 |
| 4 | 话筒 | 1.指向性：心形指向性 2.信噪比：≥65dB SPL 1KHz at 1Pa 3.频率响应等同或优于20-18KHz 4.输出阻抗：≥75Ω 5.灵敏度：≥-40dB±2dB |
| 5 | 寻呼话筒 | 1.采用话筒桌面式设计，带有显示屏，带触摸控制功能；显示屏自带数字键、功能键，支持通过触摸呼叫广播，支持呼叫分区及多个分区，呼叫全区广播；可支持≥10个按键自定义一键呼叫广播功能。 2.内置≥1路网络硬件音频解码模块，具有≥1路RJ45网络接口，≥100Mbps传输速率。 3.支持≥1路音频线路输入，支持采集播放功能；具有≥1路音频线路输出，可外接功率放大器。 4.支持直接操作呼叫或对讲任意终端，支持通过话筒广播呼叫功能，广播延时≤100毫秒。 5.支持多种呼叫策略，包括无响应转移、占线转移、关机转移；自动接听、手动接听，支持自定义接听提示音，支持转移时间、无人接听时间、呼叫等待时间自定义。 6.具有≥1路短路输出接口、≥1路短路输入接口。 |
| 6 | 采集器（消防） | 1.机柜式设计，拉丝铝合金面板。 2.设备采用嵌入式计算机技术和DSP音频处理技术设计。 3.支持≥16路消防短路信号输入接口 4.面板支持一键取消任务。 5.支持后台设置报警策略，可为每路短路信号输入端口配置报警策略，关联联动的终端及播放曲目等功能。 6.标配网络接口，全速率连接可达≥100M。 7.短路接口：标准压线接线端子。 |
| 7 | IP网络音箱 | 1.网络接口：标准RJ45输入，音频格式：MP3 2.内置≥2x20W（MAX）的双通道数字功率放大器，≥一路接主音箱，≥一路外接到副音箱；具有网络音量设置。 3.具备≥1路线路（AUX）输入接口，具有独立的音量电位器控制；支持断网本地寻呼功能；同时支持缄默强度预置减少功能，支持背景伴奏预置功能。 |
| 8 | 电源管理器 | 1.设有船型开关，支持主从机设置，通过主设备电源锁可一键开启或关闭所有从设备。 2.具备≥8路电源输出插座，其中≥8路10A的插座规格，总电流达30A。支持实时监控插座功率。 3.采用LCD显示屏，可显示温度信息，实时输入电压信息、时间信息、IP信息，定时任务信息等。 4.支持PC客户端软件管理，支持三层网络协议，支持跨网关控制和管理。 5.支持对每一路电源输出进行定时编程，实现全自动无人值守的电源管理。 6.支持离线模式，本地自带定时程序，内置高精度时钟，在脱离服务器时，也能保证定时任务按时执行。 7.具备≥2个10M/100M网口，≥2路RS485接口、≥1路外接传感器供电接口。 |
| 9 | 机柜 | 42U（600mm*600mm） |
| 10 | IP网络功放终端1 | 1.设备采用标准≥19英寸机架设计，带有LCD显示屏。 2.内置≥1路网络硬件音频解码模块。 3.支持≥1路线路输入和≥1路话筒输入接口，可独立调节音量。 4.支持高低音调节电位器控制。 5.具有≥1路EMC输入接口，具有最高优先级。 6.具有≥1路三线制强切输出接口，无需强切电源。 7.集成数字功放，功率≥500W；支持定压方式输出。 8.具有≥1路RJ45网络接口，≥100Mbps传输速率。 9.自带≥1路≥100V定压功率备份输入接口，可组成一主多备、多主一备、多主多备的公共打铃系统。 10.内置主/备切换检测模块，断网断电以及本机故障时≤0.3秒内切换到备份功率输入。 |
| 11 | IP网络功放终端2 | 1.设备采用标准≥19英寸机架设计，带有LCD显示屏。 2.内置≥1路网络硬件音频解码模块。 3.支持≥1路线路输入和≥1路话筒输入接口，可独立调节音量。 4.支持高低音调节电位器控制。 5.具有≥1路EMC输入接口，具有最高优先级。 6.具有≥1路三线制强切输出接口，无需强切电源。 7.集成数字功放，功率≥350W；支持定压方式输出。 8.具有≥1路RJ45网络接口，≥100Mbps传输速率。 9.自带≥1路≥100V定压功率备份输入接口，可组成一主多备、多主一备、多主多备的公共打铃系统。 10.内置主/备切换检测模块，断网断电以及本机故障时≤0.3秒内切换到备份功率输入。 |
| 12 | IP网络功放终端3 | 1.设备采用标准≥19英寸机架设计，带有LCD显示屏。 2.内置≥1路网络硬件音频解码模块。 3.支持≥1路线路输入和≥1路话筒输入接口，可独立调节音量。 4.支持高低音调节电位器控制。 5.具有≥1路EMC输入接口，具有最高优先级。 6.具有≥1路三线制强切输出接口，无需强切电源。 7.集成数字功放，功率≥120W；支持定压方式输出。 8.具有≥1路RJ45网络接口，≥100Mbps传输速率。 9.自带≥1路≥100V定压功率备份输入接口，可组成一主多备、多主一备、多主多备的公共打铃系统。 10.内置主/备切换检测模块，断网断电以及本机故障时≤0.3秒内切换到备份功率输入。 |
| 13 | 壁挂音箱 | 1．额定功率（100V）：3W,6W,10W 2．额定功率（70V）：1.5W,3W,5W 3．灵敏度：91dB±3dB 4．频率响应：130Hz-18KHz 5．喇叭单元：6.5"×1 6．防护等级：IP5X |
| 14 | 吸顶喇叭 | 1．额定功率（100V）：3W,6W,9W 2．额定功率（70V）：1.5W,3W,4.5W 3．灵敏度≥94dB±3dB 4．频率响应（-10dB）：110Hz-18kHz 5．喇叭单元：6"x1,1.5"x1 |
| 15 | 音柱1 | 1．额定功率（100V）：22.5W,45W 2．额定功率（70V）：11.2W,22.5W 3．灵敏度：91dB±3dB 4．阻抗：黑:COM白:440Ω绿:220Ω 5．频率响应：50Hz-18KHz 6．喇叭单元：4"×4,2.5"×1 7．防护等级：IP66 |
| 四（2） | 广播分中心（操场设备） |  |
| 1 | IP终端 | 1.设备采用≥19英寸机架设计，带有LCD显示屏。 2.支持≥1路线路输入和≥1路话筒输入接口，可独立调节音量；支持高低音调节电位器控制。 3.具有≥1路EMC输入接口，具有最高优先级；具有≥1路音频输出接口。 4.具有≥2路三线制强切输出接口，无需强切电源。 5.支持≥2路电源输出插座，内置智能电源管理，无音乐或呼叫时，自动切断输出座电源，有信号时自动打开输出座电源。 |
| 2 | 控制终端 | CPU≥6核/内存≥8G/硬盘容量≥256G固态硬盘+1T机械硬盘/显卡支持双屏显示 |
| 3 | IP网络广播系统分控软件 | 1.数字客户端分控软件运行于、台式电脑或笔记本电脑，用户登陆通过系统服务器的权限验证即可进行对广播系统的控制。 2.客户端软件利用网络（局域网、广域网）远程登录到服务器，支持多套客户端软件同时登录到服务器，各套客户端软件独立工作。 3.可实现终端状态查看、音频播放、监听、广播及对讲、会话状态监控等功能。 4.支持实时查看终端工作状态、音量、任务，并且可在终端状态界面设置终端音量。 5.支持创建文本广播任务，可实现将文本转成语音，支持后台调整语速。 6.支持创建终端采集任务，可设置普通、中级的采集音质类型。 7.支持创建声卡采集任务，可通过分控客户端所在电脑的声卡进行实时采播，并且支持将采播的内容进行录音存储。 8.支持创建音乐播放任务，可进行本地文件播放，可选择多首歌曲进行顺序播放或循环播放或随机播放。 9.支持进行发起监听功能，在会话状态选择监听终端，可监听某任务播放的内容。 10.支持远程对某终端/分区或全区进行实时的寻呼广播，支持选择网络寻呼话筒进行实时对讲。 11.支持分控端查看终端上下线记录，可设置终端掉线弹窗提示。 |
| 4 | IP网络音箱 | 1.网络接口：标准RJ45输入，音频格式：MP3 2.内置≥2x20W（MAX）的双通道数字功率放大器，≥一路接主音箱，≥一路外接到副音箱；具有网络音量设置。 3.具备≥1路线路（AUX）输入接口，具有独立的音量电位器控制，可扩展2.4G无线音频模块，实现2.4G无线麦克风进行本地扩音；支持断网本地寻呼功能；同时支持缄默强度预置减少功能，支持背景伴奏预置功能。 |
| 5 | 调音台 | - 1.话筒：6 - 2.频响：+0.5dB/-0.5dB（20Hz-20kHz） - 3.总谐波失真：0.03%@+14dBu（20 Hz-20kHz） - 4.输入通道：12通道：单声道：4；立体声：4 - 5.输出通道：STEREO OUT：2；PHONES：1 - 6.母线：立体声：1；编组：2，AUX - 7.幻象电源电压：+48V - 8.功率要求：AC 100-240V，50/60Hz |
| 6 | 无线寻呼话筒 | 1.终端主机采用机柜式设计；采用UHF双真分集接收，并采用PLL锁相环多信道频率合成技术。 2.提供共≥300个信道选择，真正分集式接收。 3.带≥8级射频电平显示，≥8级音频电平显示，频道菜单显示，静音显示；主机具有LCD液晶显示屏，支持显示信道号/工作频率。 4.主机具有平衡和非平衡两种选择输出端口。（提供输出端口图佐证） 5.无线话筒频率范围：等同或优于640-690MHz、等同或优于807-830MHz；无线话筒使用距离可达≥200米， 6.系统平台可预设配置≥20组任务，可实现任意时间、任意数量终端、任意音量的任意音乐播放或实时呼叫；广播后台可预设配置终端或分区广播喊话。 7.支持无线遥控功能，支持距离≥800米遥控 8.主手持话筒自带功能按键和LED显示屏，可对实现任务确认执行、暂停/恢复、停止、上一曲、下一曲、音量加、音量减操作。 9.内置音频采集编码模块，音频采集延时≤200ms 10.带有≥两个手持话筒。 |
| 7 | 无线话筒 | 1.频率指标等同或优于支持470-510 M,530-598M,630-698MHz,788-830M。 2.配套有≥1台接收主机和≥2个无线手持话筒。 3.采用UHF超高频段双真分集接收，并采用PLL锁相环多信道频率合成技术；V/A显示屏在任何角度观察字体清晰同时显示信道号与工作频率。红外对频功能，使发射机与接收机频率同步，具有抗干扰能力，能有效抑制由外部带来的噪音干扰及同频干扰。 4.带≥8级射频电平显示，≥8级音频电平显示，频道菜单显示，静音显示；具有SCAN 自动扫频功能，使用前按SET功能键自动找一个环境最干净的频点处停下来，此频率作为接收机的使用频率。 5.平衡和非平衡两种选择输出端口，适应不同的设备连接需求。 |
| 8 | 天线分配器 | 1.可支持为4台一拖二真分集话筒自动选讯接收机的多频道系统共用一对天线和一个电源。 2.频带范围等同或优于470-960MHz，输出/入增益+1.0dB(频段中心)，输出/入阻抗：≥50Ω，频宽：≥320MHz。 |
| 9 | 话筒天线 | 1.宽频定向天线等同或优于680-960MHz；适用于GSM,CDMA,WCDMA,WLAN,LTE网络。 2.水平面波源宽度：≥60°、垂直面波源宽度：≥ 50°。 |
| 10 | 放大器 | 1.工作频率等同或优于470-960M段内所有频率，增益：≥12dB。 2.阻抗：≤50Ω，端口形式： 连接BNC输入端。 |
| 11 | 纯后级功放 | 1.采用D类数字功放技术，功率放大电路设计 2.额定输出功率：≥1500W 3.具有管道式散热结构，内置自动温度控制风扇冷却系统。 4.具有≥1通道LINE不平衡TRS/XLR高品质多功能输入接口，≥1通道LINE平衡XLR级联输出。 5.内置PFC电路和软开关电源技术，开关机自动软启动控制。 6.内置智能削顶失真和过流压限系统，能保护扬声器单元。 7.具有2种定阻和定压输出模式:4-16Ω/100V可选择。 |
| 12 | 音柱2 | 1．额定功率(100V)：90W 2．额定功率(70V)：45W 3．灵敏度≥93dB 4．频率响应：110Hz-15KHz 5．防护等级：IP66 6．喇叭单元：6.5"×3+3"×1 |
| 13 | 支架 | 定制 |
| 14 | 数字功放 | 1.功放采用D类放大电路，要求内置开关电源。 2.具有≥1通道欧式端子平衡输入，≥1通道欧式端子输出。具有≥1通道数字功率放大器，额定功率输出≥240W，具备≥1路100V或4-16Ω输出端子接线扬声器。 3.支持故障输出功能，可远程监控功放设备工作状态。 4.设备内置≥1通道独立电源供电功能。 5.支持短路、过载、过热保护功能。 |
| 15 | 音柱3 | 1．额定功率（100V）：22.5W,45W 2．额定功率（70V）：11.2W,22.5W 3．灵敏度：91dB±3dB 4．阻抗：黑:COM白:440Ω绿:220Ω 5．频率响应：50Hz-18KHz 6．喇叭单元：4"×4,2.5"×1 7．防护等级：IP66 |
| 16 | 机柜 | 42U（600mm*600mm） |
| 五 | 校园音视频系统 |  |
| 五（1） | 报告厅视频显示系统 |  |
| 1 | 视频显示设备 | 1.投标产品LED 屏像素点间距≤2mm 2.模组尺寸:320mm*160mm，刷新率>3840Hz；像素点密度≥250000点数/㎡； 3.按照SJ/T 11281-2017 方法测量，像素中心间距相对偏差等级、水平和垂直相对错位等级符合C级≤5%；模组平整度<0.1mm；模组间间间隙<0.1mm；模组间相对错位值≤1%。 4.对比度≥9000:1；亮度500-800Cd/㎡可调；亮度均匀性（校正后）>99% ；发光点中心距偏差≤0.8%。 5.水平视角≥170°;垂直视角：≥170°； 6.最大功耗≤410W/㎡；平均功耗≤130W/㎡ ; 休眠功耗≤25W/㎡ 7.支持电源均流DC4.2V-DC5V；电源功率因数≥98%，转换效率≥90% 8.色温：100-20000可调，色温为6500K时，100%，75%，50%，25%四档电平白场调节色温误差≤100K。色准：△E≤2。 9.色度均匀性（校正后）：±0.001CxCy；像素光强均匀性LRJ≤8%;LGJ≤8%;LBJ≤8%；亮度鉴别等级C级：Bj≥21。 10.依据GB4943.1-2022信息技术设备安全标准对设备进行机械强度试验，加强绝缘，绝缘穿透距离≥0.4mm，外部爬电距离>7.0mm. 11.采用网线传导加扰技术，有效防止传输信息的失泄密和防止劫持相关设备；具有良好的抗还原性能和覆盖性，实现无缝干扰，具有防电力远程窃密技术，防止电磁传导辐射泄露有用信息。 12、颜色处理位数≥16Bit；支持BT.2020、DCI-P3、BT.709,sRGB、≥125%NTSC 13.一体化控制平台，模块化统一管理，可针对LED显示模块进行统一管理，设置亮度坐标、色温、灰度等参数; 14.具有H2S宽动态处理技术，解决主控机二次重复播放时的衰减等现象。 15.LED显示屏具备旋转式灯板设计，弱化跨板耦合效应，保证更优质的显示效果；灯芯波长误差值在±1nm之内，每个灯芯亮度误差在3%以内。 16.通过传导抗扰度、辐射抗扰度及工频磁场试验，测试过程中样品均无异常。 17.平均使用寿命≥100000小时；平均无故障时间≥120000小时；平均故障修复时间≤2分钟。 18.模组采用4P接插头，免工具维护，具有防呆装置，避免线路接错的问题。采用集成HUB接收卡控制，支持通讯状态监测，高灰度，高刷新； 19.具备0级防霉特性，符合《GBT2423.16-2008电工电子产品环境试验；长时间没有使用屏体，屏体自动切入除湿模式，使屏体从10%到100%亮度逐步显示，达到保护LED灯。 20.依据标准进行过光生物安全和低紫外线试验，试验后属于无危害类产品；视觉舒适度（VICO指数）0-1级，去除100%紫外线，消除80%摩尔纹。 21.显示屏具备除湿设计，对显示屏灯珠进行预热，蒸发LED灯珠内部湿气，屏体长时间没有使用，屏体自动进入除湿模式，达到保护LED灯。 22.显示屏具有防潮、防尘、防腐蚀、防电磁干扰、防静电等功能，并具有过流、断路、过压、欠压保护；LED显示屏接插件支持不关屏热插拔修维护功能 23.支持灯板出现短路时，灯板会自动保护，避免烧坏灯板上的其他元器件，支持更换灯板后，校正参数自动回读功能不需要人工操作 24.辐照强度：0.76W/㎡.nm@340nm,温度60℃。冷凝温度：50℃、24循环，288H，试验后，样品外观无异常，符合5级。 25.显示屏画面延迟≤1ms，画面信噪比≥60dB；具备纳秒级响应无拖尾、无鬼影。 26.所投屏体须通过CCC强制认证，不接受OEM产品，要求3c证书，并提供证书复印件。 |
| 2 | 配件包组件（电源） | 1.额定输入电压：200VAC-240VAC 2.输入频率：47Hz-63Hz 3.所提供电源与显示屏为同一厂家，出具3C认证证书复印件加盖单位公章。 |
| 3 | 接收卡 | 1.所投设备需与视频显示设备为同一品牌。 2.单卡带载像素512*384 3.无需转接板，单卡自带HUB75接口。 4.支持逐点亮色度校正，可以对每个灯点的亮度和色度进行校正，有效消除色差，使整屏的亮度和色度达到高度均匀一致，提高显示屏的画质。 5.快速亮暗线调节，在调试软件上进行快速亮暗线调节，快速解决因箱体及模组拼接造成的显示屏亮暗线，调节过程中即时生效，简单易用。 6.配合支持 3D 功能的独立主控，在软件或独立主控的操作面板上开启 3D 功能，并设置 3D 参数，使画面显示 3D 效果。 7.支持灯板flash 管理，校正系数双备份，更换灯板后，无需重新上传校正系数，屏体重新上电即可使用对应灯板校正系数。 8.支持可以回读接收卡的固定程序并可保存到保底；软件可以回读接收卡配置参数 9.可配合多功能卡，实现当温度高于设定值时，自动断电，或打开风扇空调降低温度，保证屏体安全 |
| 4 | 高清视频处理器 | - 1.所投设备与视频显示设备为同一品牌，提供CCC证书复印件加盖单位公章 - 2.16网口输出的集视频处理、视频控制功能于一体的二合一视频控制器。单设备最大带载650万像素点，最大宽度可达10384像素，最高 8192像素，满足现场超宽、超高显示屏控制。 - 3.平均故障时间＞180000小时，最快修复时间＜3s；场景调取响应速度＜5ms；图像开窗响应速度＜10ms。 - 4.输入输出延时＜10ms；信号切换时间＜5ms。 - 5.支持智能输出分辨率，根据拼接屏的大小自动计算出分辨率，从根本上解决了发送卡带载不同分辨率的问题；支持拼接屏的拼缝补偿，可精确到1个像素。 - 6.支持硬件休眠功能，可直接用脚本激活，可以实现对大屏的一键亮屏、一键黑屏。 - 7.支持画质调节，支持多种图像模式调节，包括标准模式、文档模式、会议模式、视频模式，并具备通过画质处理算法可极大降低蓝光危害起到护眼效果。 - 8.屏幕画质调节支持4种调节模式：标准模式、文档模式、会议模式、视频模式，每种模式下均支持护眼模式开关设置，护眼模式关闭时，可对亮度、对比度、饱和度、色调、色温、Gamma进行自定义调节；输出接口画质支持亮度、对比度、饱和度、色调、色温、Gamma调节，可添加22种测试画面图像，支持间距、速度、亮度调节。 - 9.完美实现设备输出接口或多台设备间的超大分辨率屏幕的完美拼接同步显示，从根本上消除了拼接缝和图像撕裂问题，支持所有输出图像在小于60ms内同步。 - 10.支持可以通过客户端软件设置输出视频图像进行水平/垂直裁剪、边缘弱化、亮度设置、透明度设置；可通过客户端软件对发送卡的输出频率进行设置；支持视频图像不正常时的一键修复功能。 |
| 5 | 播控服务器 | - 1.搭载8核X86高性能CPU，8G双通道内存，256G高速SSD系统盘，2G独立显卡； - 2.接口丰富，支持HDMI高清音视频输出接口，音频输入/输出接口，双千兆网口，4个USB2.0+4个USB3.0接口 - 3.软硬一体设计，出厂自带操作系统及已授权平台软件，免安装易部署； - 4.预装智能大屏管理平台，具备 C/S 和 B/S 结构，可通过客户端软件、平板和浏览器对大屏系统进行统一管理，包括大屏门户、 场景配置、预案切换、远程操控、 信号控制、 一键上墙、内容切换、多屏互动、窗口叠加/拼接/漫游/放大/缩小/移动/关闭等操作；支持查看信号源实时画面，实时查看大屏中正在播放的内容等功能； - 5.支持拼控器、播控主机、PC主机、中控主机设备增删改查的统一管理；支持查看播控主机、 PC 主机、中控主机设备的在线/离线状态；支持通过平台远程重启、更新播控主机的程序；支持场景关联播控主机的开关量模式 - 6.系统具备 C/S 和 B/S 结构，可通过客户端软件、平板和浏览器对大屏系统进行统一管理，包括大屏门户、 场景配置、预案切换、远程操控、 信号控制、 一键上墙、内容切换、多屏互动、窗口叠加/拼接/漫游/放大/缩小/移动/关闭等操作；支持查看信号源实时画面，实时查看大屏中正在播放的内容等功能 - 7.支持拼控器、播控主机、PC主机、中控主机设备增删改查的统一管理；支持查看播控主机、 PC 主机、中控主机设备的在线/离线状态；支持通过平台远程重启、更新播控主机的程序；支持场景关联播控主机的开关量模式 - 8.支持查看指定屏幕场景的播放状态，可添加、修改、删除、切换场景，并且可将场景关联中控模式，使场景与灯光、空调、投影等设备开关量模式联动 - 9.支持按照当前选定的显示屏建立相同分辨率的场景，以图形化编辑方式对窗口的开窗参数、窗口比例、窗口位置、窗口大小、窗口层级等参数进行设置，以鼠标拖动方式将信号、视频文件、字幕、图片、程序包等加载至场景中指定播放窗口；支持将网页、程序包、图片、视频、 PPT、Word 文档、 Excel、 PDF、文本等内容窗口拖动到大屏中，每种类型窗口可添加多个文件，可设置内容文件播放时长，内容播放顺序等属性；支持实时查看大屏显示的内容，可远程操控数据可视化面板、AR 客户端、VR 网页端、第三方业务系统等 - 10.大屏上支持显示配置好的门户，作为统一的门户入口，可控制单块或多块屏幕一起切换；支持自定义设置门户标题、背景图片、菜单名称、菜单图片、菜单链接内容，包含页面、场景、二级门户等 |
| 6 | 配电柜 | - 1.10kw 同时具有PLC功能 - 2.为了方便对LED显示屏的使用，进一步提高系统的智能化管理和动力电源的集成度与稳定性，采用“显示屏智能上电系统”。 - 3.通过该系统可以实现对LED显示屏的远程有线控制上电，实现定时开关屏体，方便用户的使用。 - 4.同时，屏体采用“分步加电”的上电方式，既要避免大负载对电网瞬间的冲击，又要有效地保护显示屏体的工作组件，延长屏体的使用寿命。 |
| 7 | 钢结构以及金属包边 | 采用国标镀锌钢材，不锈钢包边 |
| 8 | 线材 | 满足安装所需的线材 |
| 9 | 安装\调试\培训 | 定制，包含安装设备 |
| 五（2） | 报告厅会标横屏 |  |
| 1 | 单色屏 | 室内F3.75单红色，点中心距4.8mm |
| 2 | 控制卡 | 配套单基色LED屏异步控制。 |
| 3 | 配套软件 | 支持图文/字幕/动画/数字时钟/表盘/正负计时/温度/温湿度等 |
| 4 | 线材 | 满足安装所需的线材 |
| 5 | 钢结构包边 | 采用国标镀锌钢材 |
| 6 | 安装\调试\培训 | 定制，包含安装设备 |
| 五（3） | 100人会议室视频显示系统 |  |
| 1 | 视频显示设备 | - 1.投标产品LED 屏像素点间距<1.54mm - 2.模组尺寸:320mm*160mm，刷新率>3840Hz；像素点密度≥422500点数/㎡； - 3.按照SJ/T 11281-2017 方法测量，像素中心间距相对偏差等级、水平和垂直相对错位等级符合C级≤5%；模组平整度<0.1mm；模组间间间隙<0.1mm；模组间相对错位值≤1%。 - 4.对比度≥9000:1；亮度500-800Cd/㎡可调；亮度均匀性（校正后）>99% ；发光点中心距偏差≤0.8%。 - 5.水平视角≥170°;垂直视角：≥170°； - 6.最大功耗≤410W/㎡；平均功耗≤130W/㎡ ; 休眠功耗≤25W/㎡ - 7.支持电源均流DC4.2V-DC5V；电源功率因数≥98%，转换效率≥90% - 8.色温：100-20000可调，色温为6500K时，100%，75%，50%，25%四档电平白场调节色温误差≤100K。色准：△E≤0.9。 - 9.色度均匀性（校正后）：±0.001CxCy；像素光强均匀性LRJ≤8%;LGJ≤8%;LBJ≤8%；亮度鉴别等级C级：Bj≥21。 - 10.依据GB4943.1-2022信息技术设备安全标准对设备进行机械强度试验，加强绝缘，绝缘穿透距离≥0.4mm，外部爬电距离>7.0mm. - 11.采用网线传导加扰技术，有效防止传输信息的失泄密和防止劫持相关设备；具有良好的抗还原性能和覆盖性，实现无缝干扰，具有防电力远程窃密技术，防止电磁传导辐射泄露有用信息。 - 12.颜色处理位数≥16Bit；支持BT.2020、DCI-P3、BT.709,sRGB、≥125%NTSC - 13.一体化控制平台，模块化统一管理，可针对LED显示模块进行统一管理，设置亮度坐标、色温、灰度等参数; - 14.具有H2S宽动态处理技术，解决主控机二次重复播放时的衰减等现象。 - 15.LED显示屏具备旋转式灯板设计，弱化跨板耦合效应，保证更优质的显示效果；灯芯波长误差值在±1nm之内，每个灯芯亮度误差在3%以内。 - 16.通过传导抗扰度、辐射抗扰度及工频磁场试验，测试过程中样品均无异常。 - 17.平均使用寿命≥100000小时；平均无故障时间≥120000小时；平均故障修复时间≤2分钟。 - 18.模组采用4P接插头，免工具维护，具有防呆装置，避免线路接错的问题。采用集成HUB接收卡控制，支持通讯状态监测，高灰度，高刷新； - 19.具备0级防霉特性，符合《GBT2423.16-2008电工电子产品环境试验；长时间没有使用屏体，屏体自动切入除湿模式，使屏体从10%到100%亮度逐步显示，达到保护LED灯。 - 20.依据标准进行过光生物安全和低紫外线试验，试验后属于无危害类产品；视觉舒适度（VICO指数）0-1级，去除100%紫外线，消除80%摩尔纹。 - 21.显示屏具备除湿设计，对显示屏灯珠进行预热，蒸发LED灯珠内部湿气，屏体长时间没有使用，屏体自动进入除湿模式，达到保护LED灯。 - 22.显示屏具有防潮、防尘、防腐蚀、防电磁干扰、防静电等功能，并具有过流、断路、过压、欠压保护；LED显示屏接插件支持不关屏热插拔修维护功能 - 23.支持灯板出现短路时，灯板会自动保护，避免烧坏灯板上的其他元器件，支持更换灯板后，校正参数自动回读功能不需要人工操作 - 24.辐照强度：0.76W/㎡.nm@340nm,温度60℃。冷凝温度：50℃、24循环，288H，试验后，样品外观无异常，符合5级。 - 25.显示屏画面延迟≤1ms，画面信噪比≥60dB；具备纳秒级响应无拖尾、无鬼影。 - 26.所投屏体须通过CCC强制认证，不接受OEM产品，要求3c证书，并提供证书复印件。 |
| 2 | 电源 | 1.额定输入电压：200VAC-240VAC 2.输入频率：47Hz-63Hz 3.所提供电源与显示屏为同一厂家，出具3C认证证书复印件。 |
| 3 | 接收系统 | 1.所投设备需与视频显示设备为同一品牌。 2.单卡带载像素512*384 3.无需转接板，单卡自带HUB320 接口。 4.支持逐点亮色度校正，可以对每个灯点的亮度和色度进行校正，有效消除色差，使整屏的亮度和色度达到高度均匀一致，提高显示屏的画质。 5.快速亮暗线调节，在调试软件上进行快速亮暗线调节，快速解决因箱体及模组拼接造成的显示屏亮暗线，调节过程中即时生效，简单易用。 6.配合支持 3D 功能的独立主控，在软件或独立主控的操作面板上开启 3D 功能，并设置 3D 参数，使画面显示 3D 效果。 7.支持灯板flash 管理，校正系数双备份，更换灯板后，无需重新上传校正系数，屏体重新上电即可使用对应灯板校正系数。 8.支持可以回读接收卡的固定程序并可保存到保底；软件可以回读接收卡配置参数 9.可配合多功能卡，实现当温度高于设定值时，自动断电，或打开风扇空调降低温度，保证屏体安全 |
| 4 | 高清视频处理器 | - 1.所投设备与视频显示设备为同一品牌，提供CCC证书复印件 - 2.6网口输出的集视频处理、视频控制功能于一体的二合一视频控制器。单设备最大带载390万像素点，最大宽度可达3840像素，最高 1920像素，满足现场超宽、超高显示屏控制。 - 3.平均故障时间＞180000小时，最快修复时间＜3s；场景调取响应速度＜5ms；图像开窗响应速度＜10ms。 - 4.输入输出延时＜10ms；信号切换时间＜5ms。 - 5.支持智能输出分辨率，根据拼接屏的大小自动计算出分辨率，从根本上解决了发送卡带载不同分辨率的问题；支持拼接屏的拼缝补偿，可精确到1个像素。 - 6.支持硬件休眠功能，可直接用脚本激活，可以实现对大屏的一键亮屏、一键黑屏。 - 7.支持画质调节，支持多种图像模式调节，包括标准模式、文档模式、会议模式、视频模式，并具备通过画质处理算法可极大降低蓝光危害起到护眼效果。 - 8.屏幕画质调节支持4种调节模式：标准模式、文档模式、会议模式、视频模式，每种模式下均支持护眼模式开关设置，护眼模式关闭时，可对亮度、对比度、饱和度、色调、色温、Gamma进行自定义调节；输出接口画质支持亮度、对比度、饱和度、色调、色温、Gamma调节，可添加22种测试画面图像，支持间距、速度、亮度调节。 - 9.完美实现设备输出接口或多台设备间的超大分辨率屏幕的完美拼接同步显示，从根本上消除了拼接缝和图像撕裂问题，支持所有输出图像在小于60ms内同步。 - 10.支持可以通过客户端软件设置输出视频图像进行水平/垂直裁剪、边缘弱化、亮度设置、透明度设置；可通过客户端软件对发送卡的输出频率进行设置；支持视频图像不正常时的一键修复功能。 |
| 5 | 配电箱 | - 1.10kw 同时具有PLC功能 - 2.为了方便对LED显示屏的使用，进一步提高系统的智能化管理和动力电源的集成度与稳定性，采用“显示屏智能上电系统”。 - 3.通过该系统可以实现对LED显示屏的远程有线控制上电，实现定时开关屏体，方便用户的使用。 - 4.同时，屏体采用“分步加电”的上电方式，既要避免大负载对电网瞬间的冲击，又要有效地保护显示屏体的工作组件，延长屏体的使用寿命。 |
| 6 | 线材 | 满足安装所需的线材 |
| 7 | 结构 | 采用国标镀锌钢材，不锈钢包边 |
| 8 | 安装调试费 | 定制，包含安装设备 |
| 五（4） | 操场主席台视频显示系统 |  |
| 1 | 视频显示设备 | 1.点间距：≤4mm；刷新率≥3840HZ;像素点密度≥62500点数/㎡； 2.按照SJ/T 11281-2017 方法测量，像素中心间距相对偏差等级、水平和垂直相对错位等级符合C级≤5%；模组平整度≤0.1mm；模组间间间隙≤0.1mm；模组间相对错位值≤1%（ 3.对比度：9000:1；亮度4000-7000Cd/㎡可调；亮度均匀性（校正后）≥99% ；发光点中心距偏差≤0.8% 4.水平视角≥160°;垂直视角：≥150°； 5.最大功耗≤700W/㎡；平均功耗≤250W/㎡ ; 休眠功耗≤45W/㎡ 6.支持电源均流DC4.2V-DC5V；LED对地漏电流的有效值不大于3mA/㎡ 7.色温：100-20000可调，色温为6500K时，100%，75%，50%，25%四档电平白场调节色温误差≤100K。色准：△E≤2。 8.色度均匀性（校正后）：±0.0015CxCy；像素光强均匀性LRJ≤8%;LGJ≤8%;LBJ≤8%；亮度鉴别等级C级：Bj≥21。 9.采用网线传导加扰技术，有效防止传输信息的失泄密和防止劫持相关设备；具有良好的抗还原性能和覆盖性，实现无缝干扰，具有防电力远程窃密技术，防止电磁传导辐射泄露有用信息。 10、颜色处理位数≥14Bit；支持软件实现不同亮度情况下，灰度10-22bit 任意设置。 11.采用模组、控制盒、结构采用模块化拼装设计；一体化控制平台，模块化统一管理，可针对LED显示模块进行统一管理，设置亮度坐标、色温、灰度等参数 12.具有H2S宽动态处理技术，解决主控机二次重复播放时的衰减等现象； 13.根据SJ/T 11590-2016 LED显示屏图像质量主观评价方法，频闪现象，图像均匀性，大面积色彩还原，亮度鉴别等级，伪轮廓现象，图像清晰度，检测结果评分5分，主观评价为优。 14.通过传导抗扰度、辐射抗扰度及工频磁场试验，测试过程中样品均无异常。 15.平均使用寿命≥100000小时；平均无故障时间≥100000小时；平均故障修复时间≤5分钟。 16.模组采用4P接插头，免工具维护，具有防呆装置，避免线路接错的问题。采用集成HUB接收卡控制，支持通讯状态监测，高灰度，高刷新； 17.具备0级防霉特性，符合《GBT2423.16-2008电工电子产品环境试验；长时间没有使用屏体，屏体自动切入除湿模式，使屏体从10%到100%亮度逐步显示，达到保护LED灯。 18.依据标准进行过光生物安全和低紫外线试验，试验后属于无危害类产品；视觉舒适度（VICO指数）0-1级，去除100%紫外线，消除80%摩尔纹。 19.支持支持BT.2020\DCT-P3\BT.709，sRGB等多种色域之间的转换，色域支持范围NTSC≥125%。 20.显示屏具有防潮、防尘、防腐蚀、防电磁干扰、防静电等功能，并具有过流、断路、过压、欠压保护；LED显示屏接插件支持不关屏热插拔修维护功能 21.支持灯板出现短路时，灯板会自动保护，避免烧坏灯板上的其他元器件，支持更换灯板后，校正参数自动回读功能不需要人工操作 22.辐照强度：0.76W/㎡.nm@340nm,温度60℃。冷凝温度：50℃、24循环，288H，试验后，样品外观无异常，符合5级。 23.显示屏画面延迟≤1ms，画面信噪比≥60dB；具备纳秒级显示技术无拖尾重影叠加现象，画质稳定流畅。 24.所投屏体须通过CCC强制认证，不接受OEM产品，要求3c证书，并提供证书复印件。 |
| 2 | 户外一体箱体 | 镀锌喷涂 |
| 3 | 运动比分软件 | 定制 |
| 4 | 开关电源 | 1.额定输入电压：200VAC-240VAC 2.输入频率：47Hz-63Hz 3.所提供电源与显示屏为同一厂家，出具3C认证证书复印件。 |
| 5 | 接收卡 | 1.所投设备需与视频显示设备为同一品牌。 2.单卡带载像素512*512 3.无需转接板，单卡自带HUB75接口。 4.支持逐点亮色度校正，可以对每个灯点的亮度和色度进行校正，有效消除色差，使整屏的亮度和色度达到高度均匀一致，提高显示屏的画质。 5.快速亮暗线调节，在调试软件上进行快速亮暗线调节，快速解决因箱体及模组拼接造成的显示屏亮暗线，调节过程中即时生效，简单易用。 6.配合支持 3D 功能的独立主控，在软件或独立主控的操作面板上开启 3D 功能，并设置 3D 参数，使画面显示 3D 效果。 7.支持灯板flash 管理，校正系数双备份，更换灯板后，无需重新上传校正系数，屏体重新上电即可使用对应灯板校正系数。 8.支持可以回读接收卡的固定程序并可保存到保底；软件可以回读接收卡配置参数 9.可配合多功能卡，实现当温度高于设定值时，自动断电，或打开风扇空调降低温度，保证屏体安全 |
| 6 | 视频处理器 | - 1.所投设备与视频显示设备为同一品牌，提供CCC证书复印件加盖单位公章 - 2.2网口输出的集视频处理、视频控制功能于一体的二合一视频控制器。单设备最大带载130万像素点，最大宽度可达3840像素，最高 1920像素，满足现场超宽、超高显示屏控制。 - 3.平均故障时间＞180000小时，最快修复时间＜3s；场景调取响应速度＜5ms；图像开窗响应速度＜10ms。 - 4.输入输出延时＜10ms；信号切换时间＜5ms。 - 5.支持智能输出分辨率，根据拼接屏的大小自动计算出分辨率，从根本上解决了发送卡带载不同分辨率的问题；支持拼接屏的拼缝补偿，可精确到1个像素。 - 6.支持硬件休眠功能，可直接用脚本激活，可以实现对大屏的一键亮屏、一键黑屏。 - 7.支持画质调节，支持多种图像模式调节，包括标准模式、文档模式、会议模式、视频模式，并具备通过画质处理算法可极大降低蓝光危害起到护眼效果。 - 8.屏幕画质调节支持4种调节模式：标准模式、文档模式、会议模式、视频模式，每种模式下均支持护眼模式开关设置，护眼模式关闭时，可对亮度、对比度、饱和度、色调、色温、Gamma进行自定义调节；输出接口画质支持亮度、对比度、饱和度、色调、色温、Gamma调节，可添加22种测试画面图像，支持间距、速度、亮度调节。 - 9.完美实现设备输出接口或多台设备间的超大分辨率屏幕的完美拼接同步显示，从根本上消除了拼接缝和图像撕裂问题，支持所有输出图像在小于60ms内同步。 - 10.支持可以通过客户端软件设置输出视频图像进行水平/垂直裁剪、边缘弱化、亮度设置、透明度设置；可通过客户端软件对发送卡的输出频率进行设置；支持视频图像不正常时的一键修复功能。 |
| 7 | 播放软件 | - 1.与视频显示设备为同一品牌 - 2.利用视频控制软件可以方便地制作节目单，每个节目像安装了定时器一样能自动按照编排好的节目自动播放，能满足客户需求。 - 3.支持节目单在线编辑、复制,支持节目单顺序调整,支持图片编辑与播放,支持动画编辑与播放,支持文本文件的编辑与播放,支持WORD及EXCEL文件的编辑与播放 - 4.包含软硬件加密功能，对内容播放的安全性措施的描述。 - 5.支持任意场景保存功能，支持场景分组功能，支持任意场景读取功能，支持场景分组功能。 - 6.支持信号是否在线显示。 - 7.支持信号分组、检索功能。 - 8.支持所有接入信号的实时画面预览，画面无卡顿。 - 9.可任意调整设置，实现输出端口与物理屏之间的对应关系，支持输出信号EDID编辑，适应小间距等非标分辨率，集成第三方矩阵设置功能界面，具备SDK开发包，供第三方集成，具备多语言界面。 |
| 8 | 散热风扇 | 国产 |
| 9 | 智能配电箱 | 1.20kw 同时具有PLC功能 2.为了方便对LED显示屏的使用，进一步提高系统的智能化管理和动力电源的集成度与稳定性，采用“显示屏智能上电系统”。 3.通过该系统可以实现对LED显示屏的远程有线控制上电，实现定时开关屏体，方便用户的使用。 4.同时，屏体采用“分步加电”的上电方式，既要避免大负载对电网瞬间的冲击，又要有效地保护显示屏体的工作组件，延长屏体的使用寿命。 |
| 10 | 显示屏框架 | 1.钢结构：钢架构件（含接合板）采用Q235B钢制作，结构用钢应符合《GB700-88》规定的Q235要求，保证其抗拉强度、伸长率、屈服点，碳、硫、磷的极限含量； 2.焊条：手工焊：Q235连接用E43系列焊条； 3.自动焊：Q235连接用H08系列焊条； 4.要求：抗震7级，抗风8级； 5.包边：不锈钢包边。 |
| 11 | 控制终端 | CPU≥6核/内存≥8G/硬盘容量≥256G固态硬盘+1T机械硬盘/显卡支持双屏显示 |
| 12 | 安装调试 | 定制，包含安装设备 |
| 五（5） | 舞台灯光系统 |  |
|  | 一顶光 |  |
| 1 | 影视灯 | 1.采用暖白≥300*0.2W颗LED+冷白≥330*0.2W颗LED光源 2.具有调光功能 3.具有3000-6500K色温调节功能，CRI≥97，TLCI≥95。 4.具有NTC温度控测功能。 5.具备DMX512接口，支持RDM协议，具有程序在线更新功能。 6.支持DMX控制通道数量为2/5通道。 |
| 2 | 多功能灯勾 | 1.规格：30mm厚 2.承重：150kg 3.卡管：44-52mm 4.底部螺丝总长：40mm |
| 3 | 安全绳 | 1.规格：直径4.0mm 2.长度：总长850mm 3.承重：150kg |
| 4 | 灯杆 | 外径50镀锌圆管 |
|  | 二顶光 |  |
| 1 | 影视灯 | 1.采用暖白≥300*0.2W颗LED+冷白≥330*0.2W颗LED光源 2.具有调光功能 3.具有3000-6500K色温调节功能，CRI≥97，TLCI≥95。 4.具有NTC温度控测功能。 5.具备DMX512接口，支持RDM协议，具有程序在线更新功能。 6.支持DMX控制通道数量为2/5通道。 |
| 2 | 多功能灯勾 | 1.规格：30mm厚 2.承重：150kg 3.卡管：44-52mm 4.底部螺丝总长：40mm |
| 3 | 安全绳 | 1.规格：直径4.0mm 2.长度：总长850mm 3.承重：150kg |
| 4 | 灯杆 | 外径50镀锌圆管 |
|  | 三顶光 |  |
| 1 | 影视灯 | 1.采用暖白≥300*0.2W颗LED+冷白≥330*0.2W颗LED光源 2.具有调光功能 3.具有3000-6500K色温调节功能，CRI≥97，TLCI≥95。 4.具有NTC温度控测功能。 5.具备DMX512接口，支持RDM协议，具有程序在线更新功能。 6.支持DMX控制通道数量为2/5通道。 |
| 2 | 多功能灯勾 | 1.规格：30mm厚 2.承重：150kg 3.卡管：44-52mm 4.底部螺丝总长：40mm |
| 3 | 安全绳 | 1.规格：直径4.0mm 2.长度：总长850mm 3.承重：150kg |
| 4 | 灯杆 | 外径50镀锌圆管 |
|  | 四顶光 |  |
| 1 | 影视灯 | 1.采用暖白≥300*0.2W颗LED+冷白≥330*0.2W颗LED光源 2.具有调光功能 3.具有3000-6500K色温调节功能，CRI≥97，TLCI≥95。 4.具有NTC温度控测功能。 5.具备DMX512接口，支持RDM协议，具有程序在线更新功能。 6.支持DMX控制通道数量为2/5通道。 |
| 2 | 多功能灯勾 | 1.规格：30mm厚 2.承重：150kg 3.卡管：44-52mm 4.底部螺丝总长：40mm |
| 3 | 安全绳 | 1.规格：直径4.0mm 2.长度：总长850mm 3.承重：150kg |
| 4 | 灯杆 | 外径50镀锌圆管 |
|  | 面光 |  |
| 1 | 影视灯 | 1.采用COB白光200W LED 3200K光源。 2.具备19°光学角度，具有调光、手动调焦功能。 3.具有3000k色温，Ra≥90显色指数。 4.具有散热功能，采用铜管散热器风向引流与温度智能监控技术，根据灯具不同位置的温度高低，自动驱动灯具里面不同部位的冷却风扇，对灯具部件进行有效的冷却。 5.具备DMX512接口，支持RDM协议，通过DMX数据线升级。 6.支持DMX控制通道数量为2通道。 |
| 2 | 多功能灯勾 | 1.规格：30mm厚 2.承重：150kg 3.卡管：44-52mm 4.底部螺丝总长：40mm |
| 3 | 安全绳 | 1.规格：直径4.0mm 2.长度：总长850mm 3.承重：150kg |
| 4 | 灯杆 | φ50/2.5mm |
|  | 外围设备及控制系统 |  |
| 1 | 控台 | 1.具备1024个DMX512 通道数 2.具备96台电脑灯的配接数量 3.支持电脑灯重新配接地址码，支持灯具水平垂直交换，支持灯具通道反相输出 4.支持灯具通道滑步模式切换，支持40主通道+40微调通道控制，支持R20灯库 5.具备60个可保存的场景，具备10个可同时运行的场景，具备600步场景的总步数 6.具备淡入、淡出、LTP滑步场景时间控制 7.支持推杆启动场景并进行调光，支持互锁场景，支持点控场景 8.具备图形生成器，每个场景可存储5个图形 9.具备10个可同时运行图形数量 10.具备全局、重演、灯具主控推杆 11.支持转盘调整通道数值，支持推杆调整通道数值，支持推杆调光 |
| 2 | 直通箱 | 1.具备过载与短路双重保护高分断空气开关。 2.具备12路×4kW功率输出 3.支持A.B.C三相工作指示灯。 4.支持两脚和三脚万能用插座。 |
| 3 | 信号放大器 | 1.支持DMX512公母接口输入。 2.支持输入输出光电隔离。 3.支持8路独立放大驱动输出。 4.具备信号放大整形功能，延长信号传输距离。 5.具备增强数据总线接入设备数量的能力。 6.具备独立的LED信号指示。 |
| 五（6） | 报告厅扩声系统 |  |
| 1 | 线阵音箱 | 1.音箱类型为二分频线性阵列全频音箱。 2.功率≥500W，阻抗：≤8Ω，频率范围等同或优于70Hz-20kHz，最大声压级≥127dB。 3.灵敏度SPL（1W/1M）≥100dB (1M/1W )，低频扬声器：≥8" x 2，高频扬声器：≥75mm（3"）压缩驱动器*1。 4.水平覆盖角(-6dB)≥90°，垂直覆盖角(-6dB)≥10°。 |
| 2 | 线阵音箱 | 1.音箱类型为低频音箱，低频扬声器单元18" x 1。 2.功率≥600W，阻抗：≤8Ω。 3.频率范围等同或优于40Hz-400Hz，灵敏度SPL（1W/1M）≥100dB (1M/1W)，最大声压级≥128dB。 |
| 3 | 支架 | 音箱配套支架 |
| 4 | 支架 | 1.标配长度：≥6米；包含：葫芦架1套。承重：≥2t。 2.材质：国标G80级锰钢；外壳：加厚合金钢。 3.表面处理：淬火工艺+镀锌；颜色：黄色+红色。 4.链条破断应力：≥800Mpa。 5.刹车系统：双重干式；轴承：滚针轴承。 |
| 5 | 专业功放 | 1.双通道大功率专业数字功放。 2.功放具有直流、短路、过载、过热保护。 3.具备信号、功率、温度等压限功能。 4.输出功率*（1KHz/THD≤1％）：立体声8Ω：≥2*700W；立体声4Ω：≥2*1200W；立体声2Ω：≥2*1800W；桥接16Ω：≥1400W；桥接8Ω：≥2400W；桥接4Ω：≥3600W. 5.电压增益 (@1KHz) 等同或优于37.5dB；输入阻抗 ≤ 10K Ω 非平衡、20KΩ 平衡；THD+N(@1/8功率下） ≤0.01％；信噪比 (A计权) ≥102dB； |
| 6 | 专业功放 | 1.双通道大功率专业数字功放； 2.功放有直流、短路、过载、过热保护； 3.采用可变震荡调制技术、多重反馈调控技术以及输出功率控制技术； 4.支持灵敏度≥1V/2V可选择切换，XLR平衡式输入/XLR 平衡式LINK输出；SPEAKON音响插座输出； 5.输出功率（1KHz/THD≤1％）：连续功率：立体声8Ω×2：≥2*1000W；立体声4Ω×2：≥2*1700W；立体声2Ω×2：≥2*2900W；桥接16Ω：≥2000W；桥接8Ω：≥3400W；桥接4Ω：≥5800W； 6.THD+N(@1/8功率下）：≤0.01％ 7.信噪比 (A计权)：≥105dB 注：最大功率*是使用20ms脉冲1kHz正弦波在1%总谐波失真下测量得出。 |
| 7 | 音频处理器 | 1.输入：≥4路平衡式线路输入，采用标准卡侬接口，平衡接法。 2.输出：≥8路平衡式线路输出，采用标准卡侬接口，平衡接法。 3.支持FIR滤波器。 4.内置数字音频处理算法：增益、延迟、EQ、混音矩阵、压缩器、分配和限幅器。 5.支持断电自动保护记忆功能。 6.支持USB和RJ45两种连接方式，实现PC软件控制，支持RS232控制，提供第三方控制协议，用于对接中控系统。 |
| 8 | 调音台 | - 1.话筒：6 - 2.频响：+0.5dB/-0.5dB（20Hz-20kHz） - 3.总谐波失真：0.03%@+14dBu（20 Hz-20kHz） - 4.输入通道：12通道：单声道：4；立体声：4 - 5.输出通道：STEREO OUT：2；PHONES：1 - 6.母线：立体声：1；编组：2，AUX - 7.幻象电源电压：+48V - 8.功率要求：AC 100-240V，50/60Hz |
| 9 | 一拖四无线手持话筒 | 1.具有≥1台接收主机、≥4个手持发射机；频率范围：优于或等同540MHz-590MHz、640MHz-690MHz。 2.接收机具有≥4路平衡输出、≥1路非平衡混音输出。 3.支持混响调节功能，比例调节、延时调节、电平调节≥25个档位。 4.支持麦克风均衡器调节功能，≥高、中、低音三种调节档位。 5.具有自动静音功能，麦克风跌落、抛掷时，毫秒级响应自动静音，避免冲击声；产品静置5秒自动静音。 6.麦克风具有长时间静置自动关机功能，设备自动检测工作状态（使用状态、静置状态），静置时间≥8分钟后，设备自动关机。 |
| 10 | 一拖四无线头戴话筒 | 接收机 1.采用数字U段传输技术，pi/4-DQPSK调制方式，抗干扰能力强，误码率低，传输稳定。 2.具有混响、高中低音调节。 3.接收机采用2.2英寸TFT-LCD屏。 4.具有≥4路平衡输出、≥1路非平衡混音输出。 头戴腰包 1.音头：电容式麦克风（头戴话筒） 2.频率范围：等同或优于470MHz-510MHz、540MHz-590MHz、640MHz-690MHz、807MHz-830MHz |
| 11 | 一拖四无线鹅颈话筒 | 1.具有≥1台接收主机、≥4只桌面式鹅颈咪杆话筒；频率范围等同或优于540MHz-590MHz、640MHz-690MHz。 2.接收机具有≥4路平衡输出、≥1路非平衡混音输出。 3.具有自动频率扫描功能，可快速地给麦克风找到清晰的频率。 4.支持混响调节功能，比例调节、延时调节、电平调节≥25个档位。 5.支持麦克风均衡器调节功能，≥高、中、低音三种调节档位。 6.接收机具有显示屏，用户可通过显示屏查看设备发射功率强度、音频加密状态、电池电量、频率数值。 7.桌面麦≥1个3.5mm耳机孔，可通过3.5mm耳机孔输入音频。 8.桌面麦支持通过Type-C口进行充电。 9.桌面麦电池孔位≥4个，连续使用时长≥15小时；电池具有扩展性，连续使用时长可扩展至≥60小时。 |
| 12 | 天线分配器 | 1.具有≥2个信号输入接口，支持接收天线信号，实现放大射频信号的效果。 2.具有≥8个天线信号输出接口，可将一对天线分频至4台（一拖二）接收机达到扩展无线话筒系统的目的。 3.具有≥2个天线级联接口；支持级联分配器，可实现放大射频信号扩展无线话筒天线的目的。 4.具有≥4个直流电源接口，支持给4台接收机提供供电。 |
| 13 | 话筒天线 | 1.天线接收频段广，可接收等同或优于470-950MHZ的频率 2.天线极化方式：线极化 3.天线驻波比：≤2.0 4.放大器增益：四档可调（-6dB/0dB/6dB/12dB) 5.指向性：≥90度指向 |
| 14 | 话筒 | 1.指向性：心形指向性 2.信噪比：≥65dB SPL 1KHz at 1Pa 3.频率响应等同或优于20-18KHz 4.输出阻抗：≥75Ω 5.灵敏度：≥-40dB±2dB |
| 15 | 电源管理器 | 1.设有船型开关，支持主从机设置，通过主设备电源锁可一键开启或关闭所有从设备。 2.具备≥8路电源输出插座，其中≥4路10A的、≥4路16A的插座规格，总电流达30A。支持实时监控插座功率。 3.采用LCD显示屏，可显示温度信息，实时输入电压信息、时间信息、IP信息，定时任务信息等。 4.支持PC客户端软件管理，支持三层网络协议，支持跨网关控制和管理。 5.支持对每一路电源输出进行定时编程，实现全自动无人值守的电源管理。 6.支持离线模式，本地自带定时程序，内置高精度时钟，在脱离服务器时，也能保证定时任务按时执行。 7.具备≥2个10M/100M网口，≥2路RS485接口、≥1路外接传感器供电接口。 |
| 16 | 电源管理器 | 1.设有船型开关，支持主从机设置，通过主设备电源锁可一键开启或关闭所有从设备。 2.具备≥8路电源输出插座，其中≥8路10A的插座规格，总电流达30A。支持实时监控插座功率。 3.采用LCD显示屏，可显示温度信息，实时输入电压信息、时间信息、IP信息，定时任务信息等。 4.支持PC客户端软件管理，支持三层网络协议，支持跨网关控制和管理。 5.支持对每一路电源输出进行定时编程，实现全自动无人值守的电源管理。 6.支持离线模式，本地自带定时程序，内置高精度时钟，在脱离服务器时，也能保证定时任务按时执行。 7.具备≥2个10M/100M网口，≥2路RS485接口、≥1路外接传感器供电接口。 |
| 17 | 机柜 | 1.符合 ANSI/EIA RS-310-D、DIN41494 等相关规范。 2.42U机柜(2000×600×600mm)采用高强度冷轧钢板制作,结构合理、牢固； 19英寸导轨厚度2.0mm、侧板1.0mm、其他厚度 1.2mm；载重量静态≤800KG，动态≤600KG；全喷塑处理，防止碰伤、腐蚀；快开侧门，方便设备安装维护；分单开门和双开门两种规格；机柜预留接地柱，配有风扇；前门采用优质钢化玻璃，后门网孔（前后门可选材料）；快速的拆装结构和合理线路通道。 |
| 五（7） | 中控系统 |  |
| 1 | 超高清视频切换器 | 1.支持≥4个HDMI输入接口，≥4个HDMI输出接口。 2.最大输入输出分辨率≥3840×2160P@60Hz。 3.支持视频无缝切换、无闪屏、无黑屏。 4.控制接口：≥1×RS-232、≥1×RS-485、≥1×红外传感接收器、≥1×网口、≥1×UPDATE。 5.面板按键：≥4×输入按键、≥4×输出按键、≥6×功能按键。 6.支持EDID管理，可选默认EDID或者现场可学习。 |
| 2 | 网络中控主机 | 1.主机具备≥4.3英寸触摸彩屏、≥8路独立可编程串口、≥8路独立可编程IR红外发射口、≥8路数字I/0控制口、≥8路弱电继电器控制接口、≥1个NET网络控制接口、≥1路TF卡接口。 2.支持红外控制、RS-232、RS-422、RS-485、UDP、TCP、telnet、http、MQTT以及SNMP等多种协议，兼容性强，可对接第三方设备。 3.支持双机热备份。当中控主机出现故障时，备用中控主机自动承担服务，从而保证系统在不需要人工干预的情况下能正常运行。 4.支持触发联动。中控主机可根据传感器采集数据和预设数据进行比对，从而自动控制空调或加湿器等设备，使环境维持在舒适的温湿度范围内。 5.支持互联网控制。中控主机在连接互联网的情况下，用户可操作手机或平板等移动端通过互联网实现对中控主机远程控制。 6.支持语音控制。中控主机可搭配语音控制软件或支持对接主机的第三方语音音箱，通过将语音转换成中控指令，实现对周边设备控制或场景调用。 7.支持扫二维码控制。中控主机在连接互联网的情况下会在云平台自动生成二维码，通过微信或者浏览器扫一扫二维码，即可进入控制界面，实现对中控主机控制。支持密码权限设置。 8.支持视频矩阵可视化控制。用户可通过控制端实时预览、拖动并切换矩阵视频信号，支持设置触碰和投放触发切换方式。 9.对接云会务系统。用户通过手机APP或WEB端预约会议室时，可设置情景类型以及开始/结束时间。会议开始前，系统会自动调用场景，场景内所有设备联动启动或切换；会议结束后设备自动关闭。 10.支持拼接矩阵可视化控制。用户可通过控制端实时预览、放大、缩小、拖动并切换拼接矩阵视频信号，可对输入信号源进行置底、置顶以及一键清屏等操作，支持设置触碰和投放触发切换方式。 |
| 3 | 控制终端 | 10英寸平板 |
| 4 | 路由器 | 1500M高速双频wifi 无线穿墙 路由 5G双频智能千兆无线路由，支持2x2 MIMO |
| 5 | 安装调试及系统集成费 | 报告厅扩声系统敷设管线及设备系统集成安装调试 |
| 五（8） | 100人学生活动室扩声 |  |
| 1 | 专业音箱 | 1.阻抗≤8Ω 2.频响等同或优于60Hz~20KHz 3.额定功率≥200W 4.灵敏度≥96dB/W/M 5.水平覆盖角≥80°，垂直覆盖角≥60° 6.高音≥1.4"压缩高音单元×1 7.低音≥8"低音×1 |
| 2 | 支架 | 音箱支架 |
| 3 | 专业功放 | 1.1U机箱设计，采用D类数字功放设计方案。 2.内置智能削峰限幅器，支持开机软启动，防止开机时向电网吸收大电流，干扰其它用电设备。 3.具有：过压保护，欠压保护，过流保护，直流保护，输出短路保护，温控风扇等功能。 4.输出功率：立体声@8Ω：≥350W×2；立体声@4Ω：≥600W×2。 |
| 4 | 调音台 | - 1.话筒：6 - 2.频响：+0.5dB/-0.5dB（20Hz-20kHz） - 3.输入通道：12通道：单声道：4；立体声：4 - 4.输出通道：STEREO OUT：2；PHONES：1 - 5.母线：立体声：1；编组：2，AUX - 6.幻象电源电压：+48V - 7.功率要求：AC 100-240V，50/60Hz |
| 5 | 一拖二手持无线话筒 | 1.具有≥1台接收主机、≥双手持发射机；频率范围等同或优于470-510MHz、540MHz-590MHz、640MHz-690MHz、807MHz-830MHz。 2.接收机具有≥2路平衡输出、≥1路非平衡混音输出。 3.支持混响调节功能，比例调节、延时调节、电平调节≥25个档位。 4.支持麦克风均衡器调节功能，≥高、中、低音三种调节档位。 5.接收机具有显示屏，用户可通过显示屏查看设备发射功率强度、音频加密状态、电池电量、频率数值、智能静音状态、静音标志。 6.具有自动静音功能，麦克风跌落、抛掷时，毫秒级响应自动静音，避免冲击声；产品静置5秒自动静音。 7.麦克风具有长时间静置自动关机功能，设备自动检测工作状态（使用状态、静置状态），静置时间≥8分钟后，设备自动关机。 |
| 6 | 一拖四无线鹅颈话筒 | 1.具有≥1台接收主机、≥4只桌面式鹅颈咪杆话筒；频率范围等同或优于540MHz-590MHz、640MHz-690MHz。 2.接收机具有≥4路平衡输出、≥1路非平衡混音输出。 3.支持混响调节功能，比例调节、延时调节、电平调节≥25个档位。 4.支持麦克风均衡器调节功能，≥高、中、低音三种调节档位。 5.接收机具有显示屏，用户可通过显示屏查看设备发射功率强度、音频加密状态、电池电量、频率数值。 6.桌面麦≥1个3.5mm耳机孔，可通过3.5mm耳机孔输入音频。 7.桌面麦支持通过Type-C口进行充电。 |
| 7 | 电源管理器 | 1.支持≥8通道电源时序打开/关闭，每路动作延时时间：≤1秒，支持远程控制（上电+24V直流信号）8通道电源时序打开/关闭—当电源开关处于off位置时有效。支持配置CH1和CH2通道为受控或不受控状态。 2.当远程控制有效时同时控制后板ALARM（报警）端口导通以起到级联控制ALARM（报警）功能。 3.单个通道最大负载功率≥2200W，所有通道负载总功率≥6000W。输出连接器：多用途电源插座。 |
| 8 | 机柜 | 1.符合 ANSI/EIA RS-310-D、DIN41494 等相关规范。 2.标准机柜(1200×600×600mm)采用高强度冷轧钢板制作,结构合理、牢固； 19英寸导轨厚度2.0mm、侧板1.0mm、其他厚度 1.2mm；载重量静态≤800KG，动态≤600KG；全喷塑处理，防止碰伤、腐蚀；快开侧门，方便设备安装维护；分单开门和双开门两种规格；机柜预留接地柱，配有风扇；前门采用优质钢化玻璃，后门网孔（前后门可选材料）；快速的拆装结构和合理线路通道。 |
| 9 | 安装调试及系统集成费 | 含高清线、地插、投屏器等。 |
| 五（9） | 风雨操场扩声 |  |
| 1 | 专业音箱 | 1．阻抗≤8Ω 2．频响等同或优于45Hz-20KHz 3．额定功率≥400W 4．灵敏度≥99dB/W/M 5．水平覆盖角≥90°，垂直覆盖角≥80° 6．高音≥1.7"压缩高音单元×1；低音：12"低音×1 |
| 2 | 支架 | 音箱配套支架 |
| 3 | 专业功放 | 1.1U机箱设计，采用D类数字功放设计方案。 2.标准XLR输入接口，和LINK输出口。 3.电源采用开关电源技术，效率高，有效的抑制电源谐波。 4.内置智能削峰限幅器，支持开机软启动，防止开机时向电网吸收大电流，干扰其它用电设备。 5.具有：过压保护，欠压保护，过流保护，直流保护，输出短路保护，温控风扇等功能。 6.输出功率：立体声@8Ω：≥700W×2；立体声@4Ω：≥1000W×2；桥接@16Ω：≥1400W；桥接@8Ω：≥2000W |
| 4 | 无线话筒 | 1.具有≥1台接收主机、≥双手持发射机；频率范围等同或优于540MHz-590MHz、640MHz-690MHz。 2.接收机具有≥2路平衡输出、≥1路非平衡混音输出。 3.支持混响调节功能，比例调节、延时调节、电平调节≥25个档位。 4.支持麦克风均衡器调节功能，≥高、中、低音三种调节档位。 5.接收机具有显示屏，用户可通过显示屏查看设备发射功率强度、音频加密状态、电池电量、频率数值、智能静音状态、静音标志。 6.具有自动静音功能，麦克风跌落、抛掷时，毫秒级响应自动静音，避免冲击声；产品静置5秒自动静音。 7.麦克风具有长时间静置自动关机功能，设备自动检测工作状态（使用状态、静置状态），静置时间大于等于8分钟后，设备自动关机。 |
| 5 | 无线话筒 | 1.频率范围等同或优于540MHz-590MHz、640MHz-690MHz。 2.配套有≥1台接收主机和≥2个无线头戴话筒。 3.采用独有数字U段传输技术，pi/4-DQPSK调制方式。 4.采用独有的ID码导频技术，可防止出现串频干扰。 5.具有≥2路平衡输出、≥1路非平衡混音输出。 6.具有一键静音功能。 |
| 6 | 调音台 | - 1.话筒：6 - 2.频响：+0.5dB/-0.5dB（20Hz-20kHz） - 3.总谐波失真：0.03%@+14dBu（20 Hz-20kHz） - 4.输入通道：12通道：单声道：4；立体声：4 - 5.输出通道：STEREO OUT：2；PHONES：1 - 6.母线：立体声：1；编组：2，AUX - 7.幻象电源电压：+48V - 8.功率要求：AC 100-240V，50/60Hz |
| 7 | 电源管理器 | 1.支持≥8通道电源时序打开/关闭，每路动作延时时间：≤1秒，支持远程控制（上电+24V直流信号）8通道电源时序打开/关闭—当电源开关处于off位置时有效。支持配置CH1和CH2通道为受控或不受控状态。 2.当远程控制有效时同时控制后板ALARM（报警）端口导通以起到级联控制ALARM（报警）功能。 3.单个通道最大负载功率≥2200W，所有通道负载总功率≥6000W。输出连接器：多用途电源插座。 4.具有一路及以上USB输出接口。 |
| 8 | 机柜 | 1.符合 ANSI/EIA RS-310-D、DIN41494 等相关规范。 2.24U机柜采用高强度冷轧钢板制作,结构合理、牢固； 19英寸导轨厚度2.0mm、侧板1.0mm、其他厚度 1.2mm；载重量静态≤800KG，动态≤600KG；全喷塑处理，防止碰伤、腐蚀；快开侧门，方便设备安装维护；分单开门和双开门两种规格；机柜预留接地柱，配有风扇；前门采用优质钢化玻璃，后门网孔（前后门可选材料）；快速的拆装结构和合理线路通道。 |
| 9 | 安装调试及系统集成费 | 风雨操场扩声系统敷设管线及设备系统集成安装调试 |
| 六 | 录播系统 |  |
| 六（1） | 精品录播系统 |  |
| 1 | 高清录播主机 | - 1.低噪声设计：要求所投录播主机产生噪声最大值≤20dB(A)。 - 2.平台对接：要求支持无缝对接视频资源管理应用平台，实现主机录制生成的视频文件自动上传平台归档。 - 3.视频输入输出：具备高清视频输入接口≥3、HDMI in≥2；高清输出接口≥3。 - 4.视频编解码：支持标准H.264视频编解码协议；且录制画质分辨率支持1080P@30fps、720P30fps。 - 5.一线通：支持连接摄像机与主机之间通过一根线进行供电、控制、视频信号同传，不接受使用转接器的方式。 - 6.音频输入输出：具备数字音频输入接口Digital mic≥6、线性音频输入接口Line in≥2；线性音频输出接口Line out≥2。 - 7..网络接入：具备标准RJ45网络接口，支持10/100/1000M网络自适应。并要求支持IPv4、IPv6双协议栈。 - 8.存储容量：内置不少于1T存储空间，用于录制视频文件的本地存储。 - 9.外设连接：具备USB 2.0接口≥2，可用于连接U盘等外设。 - 10.其他要求：要求主机与视频资源管理平台、高清摄像机设备为同一品牌。 |
| 2 | 录播流媒体处理软件 | - 一.录播模块 - 1.分段录制：要求支持长视频分段录制的功能，可自定义视频文件分段时长，当录制课程时间较长时，可在不结束录制的条件下自动按分段时长将课程视频文件分割录制成多个视频文件，提供不分段、30分钟分段、60分钟分段三种方式可选。 - 2.音频处理：要求内置音频处理模块，支持EQ均衡、AEC回声抑制、AGC自动增益、ANC噪声抑制等音频处理功能。 - 二.导播模块 - 3.本地导播：要求支持连接外接导播台进行控制导播，实现本地导播控制。 - 4.网络导播：为保障低配置电脑也能正常使用，要求支持通过浏览器访问录播主机进入导播界面。 - 5.导播预览：要求导播界面可实现接入画面的导播预览，预览画面需包括教师特写、教师全景、学生全景、学生特写、电脑画面等。并支持点击预览画面可自由切换录制画面进行录制。 - 6.画面布局：提供双分屏、三分屏、画中画等录制布局，并支持自定义布局方式，支持多个视频图层自由叠加组合，自定义布局时可随意拖拉画面窗口。 - 7.字幕台标：要求录制模式下支持Logo台标、字幕设置，可自主上传Logo图标、编辑字幕内容。 - 8.可以音量控制：要求可通过导播界面进行音量控制，调整相关输入输出音量大小。 - 三.直播模块 - 9.多流直播：要求支持RTMP和RTSP视频传输协议，并要求支持不少于3路RTMP同步推流直播，并要求自定义选择主码流或子码流信号源进行推流，实现多流直播。 - 10.直播码流：支持自定义直播分辨率和码率，最高支持1080P，以适应不同网络环境下保持直播的流畅性。 - 11.直播模式：要求支持RTMP直播。 - 四.互动模块 - 12.互动协议：支持SIP标准视音频互动协议，便捷进行远程互动教学应用。 - 13.双流互动：要求支持双流互动功能，在互动通讯过程中，支持教学场景信号与电脑课件信号以互相独立的信号进行传输，并最终接收端设备可通过两路HDMI接口将接收到的教学场景画面与电脑课件画面同时分别环出到两个显示设备上。 - 14.互动通讯录：支持对接获取互动云系统的通讯录数据，数据内容包括所有已在互动云系统注册的录播账号、录播昵称。支持通过通讯录选择互动对象直接呼叫，或手动输入录播账号进行呼叫，并提供导入通讯录功能。 |
| 3 | AI智能跟踪处理软件 | - 1.支持基于计算机视觉CV技术的AI人工智能跟踪算法，无需额外配置跟踪辅助拍摄装置如跟踪定位分析摄像头等，实现不同场景画面自动跟踪切换。 - 2.支持教师移动跟拍或教师全景、教师投课特写，救师板书行为、救学课件聚踪、学生起立特写、学生听课全景等画面信号的自动跟踪、切换。 - 3.支持对接入摄像机进行云台控制，实现画面的上下左右移动、放大缩小变焦等操作。 - 4.支持对接入摄像机的A1预踪验测区域设置，可根据实景拍摄画面中框选跟踪区，框选后只在区城中方能触发跟踪，所见所得方便操作。 |
| 4 | 高清摄像机 | 1.传感器：要求采用CMOS类型图像传感器，尺寸≥1/2.5英寸 2.像素：有效像素不低于207万 3.变焦：要求支持自动和手动变焦，变焦倍数≥12倍 4.云台转动：要求具备机械云台可进行转动跟踪。水平转动速度范围不少于1.0° ~ 94.2°/s，垂直转动速度范围不少于1.0° ~ 74.8°/s 5.拍摄视场角：要求水平视场角度范围不少于72.0° ~ 6.1°，垂直视场角度范围不少于43.2° ~ 3.5° 6.视频编码：要求支持H.265、H.264高清视频编码协议 7.视频输出：HDMI视频输出口≥1 8.背光补偿：要求具备背光补偿功能 9.控制协议：要求采用VISCA标准摄像机控制协议 10.通讯接口：要求具备RS232/RS422≥1 11.网络输出：要求具备标准RJ45网络接口，并支持RTSP协议支持网络视频输出 12.音频接口：要求具备不少于1路Line in输入口 13.USB接口：要求具备USB Type-A≥1 14.预置位：要求支持设置摄像机预置位，预置位数量≥255 15.图像翻转：要求支持图像水平、垂直翻转，适应摄像机不同的安装方式要求 16.一线通：要求与搭配的录播主机连接，可实现摄像机供电、控制以及视频信号传输 17.AI跟踪：要求内置跟踪算法，无需增加任何辅助设备即可实现人像自动跟踪，包括水平运动、俯仰运动、变焦、聚焦四维实时跟踪 18.跟踪逻辑自选：要求支持根据AI智能算法，同一摄像机可根据部署使用场景智能应用为教师、学生跟踪模式，无需手动设置 19.电源支持：支持录播主机供电和DC12V电源适配器等供电方式 20.要求摄像机与录播主机为同一品牌 |
| 5 | 摄像机管理软件 | 1.摄像机管理软件采用B/S架构，支持通用浏览器直接访问进行管理。 2.支持曝光模式设置功能，包括自动、手动。 3.支持抗闪烁频率、动态范围、光圈、快门参数设置。 4.支持自动白平衡设置功能，红、蓝增益可调。 5.支持噪声抑制设置功能，支持2D、3D降噪。 6.支持摄像机图像质量调节功能，包括亮度、对比度、色调、饱和度。 7.支持摄像机控制功能，包括云台控制、预置位设置与调用、焦距调节等。 8.支持教师和学生的AI自动识别切换，根据部署位置、模式自主适配教师或学生的跟踪逻辑。 |
| 6 | 拾音话筒 | - 1.频率响应：40Hz—16kHz - 2.低频衰减：内置 - 3.灵敏度：-29dB±3dB（1dB=1V/Pa at 1kHz） - 4.输出抗阻：500Ω±20%（at 1kHz） - 5.最大声压级：130dB（T.H.D≤1% at 1kHz） |
| 7 | 壁挂式面板 | - 1.支持录制开始/停止、录制暂停/恢复、直播开启/关闭、电脑画面锁定/解锁等功能操作； - 2.支持常用键位设置，可设置各镜头快速切换、画面布局等相关录课操作常用键位； - 3.支持互动过程的录制、暂停、直播等操作； - 4.支持互动过程的自动导播控制、互动导播画面自由选择控制功能； |
| 8 | 电源管理器 | - 1.向录播视频系统、音频系统、显示系统提供统一的、至少八路电源管理； - 2.支持对录播系统控制功能，实现通过录制面板一键启动录播系统相关设备的电源； - 3.支持录播系统的远程集中统一控制，实现录播主机远程开关机； |
| 9 | 导播控制台 | - 1.支持云台控制功能：上下左右及变焦功能； - 2.支持录制、暂停、停止功能； - 3.支持全自动录播模式和手动录播模式。 - 4.支持通过USB线缆连接录播主机； - 5.安装导播控制台软件，并设置录播地址； |
| 10 | 互动显示屏 | 65寸液晶电视机，提供有效期之内的节能产品认证证书或规定网站证书查询截图。 |
| 11 | 教室音箱 | 额定阻抗： 8Ω. 额定功率： 60W . 最大功率：120W . |
| 12 | 教室功放 | 两组音源输入 额定功率：立体声2×60W/8Ω . |
| 13 | 网络交换机 | 千兆以太网交换机;应用层级:二层;传输速率 10Mbps/100Mbps/1000Mbps;端口 数量:16 口 |
| 14 | POE交换机 | 网络标准 IEEE 802.3、IEEE 802.3u、IEEE 802.3x、IEEE 802.af、IEEE 802.at; 端口:5 个 10/100Mbps RJ45 端口，其中 1-4 端口支持 PoE 功能 |
| 15 | 导播监视器 | 23寸高清显示器带HDMI接口 |
| 16 | 专业操控台 | 1.机架全钢，布置机柜（高度13U），具有合理的走线槽、全尺寸键盘抽屉； 2.面板：材质为防滑、耐磨防火板，边沿前鸭嘴、后圆角式样； 3.尺寸：1800mm*750mm*800mm； 4.为方便设备检修维护，底部需带4个耐磨轮子，提供产品图片； |
| 17 | 观摩室音箱 | 额定阻抗： 8Ω. 额定功率： 60W . 最大功率：120W |
| 18 | 观摩室功放 | 两组音源输入 额定功率：立体声2×60W/8Ω |
| 19 | 观摩室大屏 | 55寸液晶电视机。提供有效期之内的节能产品认证证书或规定网站证书查询截图。 |
| 20 | 教室桌椅 | 根据使用单位要求定做，样式与造型需与使用单位确认。 |
| 21 | 观摩室讨论椅 | 根据使用单位要求定做，样式与造型需与使用单位确认。 |
| 22 | 系统配件、施工 | 含录播教室的弱电布线、线材管材、高清线、无线套装键盘、鼠标等各类配件、线材。 |
| 23 | 视频资源管理平台服务器 | 平台可部署在云端或本地。 （一）云端部署要求： 1）采用云端部署，学校可用空间不少于1000G。 2）云平台要求具有三级等保备案。 3）学校可永久免费使用。 （二）本地部署要求提供软硬件： 1）服务器软硬件满足信创要求 2）出厂内置平台软件 3）存储容量：2TB 4）内存：不小于2G 5）支持流媒体转发，单台支持不少于200点转发直播。 6）服务器与视频资源管理平台为同一品牌。 |
| 24 | 视频资源管理平台 | （1）资源管理模块 1)资源管理应用平台可任意对接所有录播教室，实现录播资源自动发布及录播教室直播收看。 2)平台支持用户远程在线预约录播教室，可实现单个或批量预约；可直接导入课表实现预约；支持预约信息的申请和审核管理。 3)平台支持视频资源多维度分类查看，如按出版社、年级、学科等分类管理，并根据关注度、用户推荐度和点击热度的不同在页面显眼处自动生成相应的列表。 4)用户可灵活创建各种视频专辑收藏及管理视频资源。 5)支持视频下载、上传、编辑、管理。可实现所有主流视频文件格式自动转码，可设置下载及观看权限。 （2）直播点播模块 1)用户在点播视频或者观看课堂直播 2)支持直播权限及密码设置，让直播信息更加安全。 （3）微课模块 1)支持自定义微课时长限制，在规定时长内的视频上传平台后自动归类到微课广场当中。 2)微课视频支持按学段、学科进行归类查询。 3)微课广场中的微课视频支持归类管理，支持按点击热度、最新更新置顶归类。支持视频点播与评论。 |
| 25 | AI数据处理软件 | 1.处理能力：最大支持接入20台录播终端，支持多路视频并发分析，分析效率不低于40个标准课堂视频/天； 2.接入认证：支持录播主机的接入认证，认证过的录播主机方能导入视音频文件数据进行分析； 3.数据导入：支持基于网络方式获取视音频数据，平台排课预约后即可下发指令，通过网络下发视音频文件至分析主机进行导入分析，无需额外导入操作； 4.分析数据模式：支持自动获取平台排课预约推送视频与手动导入视频分析的两种方式； 5.排队机制：支持分析任务排队机制，任务超过并发量自动进行排队等待，逐一进行分析； |
| 26 | 智能课堂行为分析软件 | 一、整体要求 1.兼容对接：配套AI视频分析终端，实现视频数据分析；同时支持与视频资源管理平台无缝对接，可将数据通过平台进行分析结果数据展示。 2.多维分析：支持多维度课堂分析数据，包括“课堂类型”、“RT-CH互动指数”、“教师轨迹”、“课堂关词”等维度数据。 3.课堂质量报告：软件通过分析结果对每个课堂视频自动形成“课堂质量报告”，包含对课堂教情数据（包括教师提问、语速、关键词、轨迹、S-T分析、互动指数、RT-CH等）等数据的多维度分析结果。 二、课堂教情分析要求 1.教学行为分析：支持“教师讲授”、“指导学生”、“学生展示汇报”、“教师板书”、“师生互动”、“学生讨论”、“生生互动”、“课件展示”和“教学资源展示”多种维度的教学行为识别。 2.展示模型：支持以秒为颗粒度对各种类型的教学行为进行基于AI功能的全自动伴随式分析，以课堂时间为轴线形成课堂教学评估数据，并以图表形式直观展示课堂每个时刻的行为类型和持续时长。 3.互动指数：支持生成师生互动指数热力图，通过互动指数展示一节课堂种师生互动情况。 4.支持弗兰德斯教学行为分析法（S-T）：要求支持根据图像识别全自动跟踪数据生成S-T曲线图，帮助用户进行教学技能提升和评估。 5.RT-CH教学模型：引入RT-CH教学分析模型，系统自动生成矩阵图，并判定授课类型属于对话型、练习型、混合型、讲授型。 6.教师轨迹分析：支持统计整个课节时间内授课教师的授课行动轨迹并形成教师轨迹热力分布图，要求轨迹图以教室横纵坐标形式直观呈现教师授课过程中的授课位置数据。 7.教师巡视分析：要求支持教师巡视情况统计并形成教师巡视分析图，分析数据应包括教师课堂巡视次数、时长、巡视区域时长占比等数据。 |
| 27 | 智能语音分析软件 | 1.教师提问情况分析：支持基于课堂语音识别能力进行教师课堂提问行为分析，从提问次数与高频时间段两个核心维度进行数据统计，实现课堂提问情况的清晰回顾。 2.教师语速分析：支持通过语音识别能力进行教师课堂授课语速分析，呈现数据需包括教师课堂说话词数以及平均语速。 3.课堂语音转写：要求基于语音语义识别完成课堂音频的文字转换，实现课堂教学过程语音全纪录，要求平台上可输出整节课的文字字幕。实现字幕与视频进度关联，通过点击字幕同步播放对应进度的视频。 |
| 六（2） | 移动录播系统 |  |
| 1 | 便携交互式录播主机 | - 1.便携式移动录播主机采用笔记本翻盖式设计。主机与导播显示屏一体化设计，具备15寸以上1080P高清液晶屏，主机内嵌导播键盘进行导播操作。 - 2.导播键盘支持录制、停止、摄像机控制、预置位调用、画面切换、专场特技等功能按键，提供导播摇杆便于摄像机的云台控制操作。 - 3.考虑设备稳定性，要求采用嵌入式ARM架构设计，高度集成多种功能应用，包括管理、导播、录制、直播、点播、交互等功能。 - 4.内置音频处理功能。支持对音频输入输出通道进行音量调节，支持对音频输出通道进行静音设置。 - 5.支持6路1080P高清视频输入，包括4路高清摄像机信号、1路HDMI信号。 - 6.至少支持1路HDMI输出接口，支持录制效果画面输出。 - 7.采用AAC音频编码技术，支持音频输入，支持DC48V幻象供电；支持1路Line out、1路耳机监听输出。 - 8.采用标准H.264或H.265视频编码技术，便携式录播主机应支持电影模式和资源模式同步录制。支持网络多流和本地SDI多流两种录制模式。 - 9.内置至少500G存储硬盘，支持多种视频封装格式，包括MP4、AVI、WMV。 - 10.支持2个USB接口，支持U盘/移动硬盘同步录制、视频拷贝。 - 11.便携式录播主机与摄像机之间支持通过无线信号进行视频传输，视频质量达到1080P高清画质。可通过无线信号实现便携式录播主机对摄像机的云台控制、调焦和预置位的设置与调用功能。 |
| 2 | 录播管理软件 | - 一.整体要求 - 1.出于录播主机嵌入式设计特性，要求配套的录播管理软件在出厂时内嵌于高清录播主机中。 - 2.软件架构：要求软件采用B/S架构，使用主流浏览器通过网络即可访问软件后台进行管理。 - 二.录制模块 - 3.录制存储：要求在断网情况下也可以进行视频录制，并将录制文件保存在录播主机的内置硬盘中。并要求支持1080P高清分辨率录制，采用MP4视频格式封装。 - 4.录制模式：支持电影模式、资源模式等录制模式。电影模式下实现多路信号的复合成一路画面进行录制；资源模式下要求摄像机画面、电脑画面均可独立录制封装。 - 5.高低码流录制：要求支持高低双码流同步录制，并要求支持自定义录制分辨率、码流。 - 6.分段录制：要求支持长视频分段录制的功能，可自定义视频文件分段时长，当录制课程时间较长时，可在不结束录制的条件下自动按分段时长将课程视频文件分割录制成多个视频文件，提供不分段、30分钟分段、60分钟分段三种方式可选。 - 7.云台控制：支持摄像机云台控制技术，实现对接入摄像机的画面进行云台控制，包括画面上下左右移动、放大缩小变焦等操作。云台控制功能应具有鼠标快速定位功能，通过鼠标点击快速居中画面区域。 - 8.音频处理：要求内置音频处理模块，支持EQ均衡调节、回声抑制、增益调节及音频采样率和比特率设置。 - 9.录制控制：支持录制、暂停、停止等基本功能操作，实现全自动、手动两种录制模式，支持录制过程中实时切换录制模式。 - 三.导播模块 - 10.导播方式：要求软件支持通过配套液晶屏触控的方式进行本地导播，保证导播具有较好的实时性和流畅性。 - 11.导播功能：支持布局切换、转场特效、字幕、LOGO、摄像机控制等基本导播功能。 - 12.导播预览：要求导播界面可实现接入画面的导播预览，预览画面需包括至少3个摄像机拍摄画面与1个电脑信号画面等。并支持点击预览画面可自由切换录制画面进行录制。 - 13.画面布局：提供双分屏、三分屏、画中画等录制布局，并支持自定义布局方式，支持多个视频图层自由叠加组合。 - 14.摄像机预置位：要求支持摄像机云台预制位设置，导播过程中可便捷调取摄像机预设位置的画面。 - 15.字幕台标：要求录制模式下支持Logo台标、字幕设置，可自主上传Logo图标、编辑字幕内容。 - 16.音量控制：要求可音量控制，调整相关输入输出音量大小。 - 四.直播模块 - 17.多流直播：要求支持RTMP和RTSP视频传输协议，要求支持不少于3路RTMP同步推流直播，并要求可从接入的摄像机信号和电脑信号中选择每路推流信号源进行推流，实现多流直播。 - 18.直播码流：支持自定义直播分辨率和码率，最高支持1080P@30fps，以适应不同网络环境下保持直播的流畅性。 - 19.双码流直播：支持设置高、低双码流直播设置，配置不同分辨率、码流进行直播。 - 五.互动模块 - 20.互动协议：支持SIP标准视音频互动协议，便捷进行远程互动教学、会议应用。 - 21.双流互动：要求支持双流互动功能，在互动通讯过程中，支持教学场景信号与电脑课件信号以互相独立的信号进行传输，并最终接收端设备可通过两路HDMI接口将接收到的教学场景画面与电脑课件画面同时分别环出到两个显示设备上。 |
| 3 | 高清摄像机 | - 硬件参数： - 1. 一体化高清摄像机有效像素达到2百万（16：9） - 2.针对不同应用需求，支持1080p/60，1080p/50,1080p/30,1080i/60,720p/60，1080p/25,1080i/50,720p/50多格式信号； - 3.信噪比 ≥55dB - 4.水平转动范围：±170°。俯仰转动范围：－30°～＋120°。20) ,支持水平、垂直翻转。 - 5.水平分辨率：850电视线以上； - 6.PAL/NTSC双制式输出，可配合所有接收设备。 - 7.预置位数量 255 - 8.视频输出接口：HDMI、RJ45信号； - 9.音频接口：Line In,3.5mm； |
| 4 | 摄像机三脚架 | - 最高高度：157 cm；节数：4 节；最低高度：74 cm；材质：铝合金；承重：5KG；闭合长度：30 cm；云台球碗：75 MM；用途类型：DV系列。 |
| 5 | 数字无线音频套装 | - 1.频率响应40Hz-16kHz - 2.灵敏度-29±3dB - 3.最大声压级130dB（T.H.D≤1% at 1kHz） - 4.信噪比70dB（1kHz at 1Pa） |
| 6 | 双频无线网卡 | - 1.传输方式：无线 - 2.接口：USB - 3.无线传输速率：不小于300Mbps |
| 7 | 移动电源 | - 1.容量（mAh）：32000 - 2.电芯类型：锂聚合物电池 - 3.输入电压：20V (max) - 4.输出电压：20V (max) - 5.输出电流：DC15-24V 2A - 6.输入电流：DC15-24V 2A - 7.电量显示：支持 |
| 8 | 航空箱 | 配套 |
| 9 | 云直播流量 | 1.云直播平台部署在云端，无需本地部署。系统可通过互联网向云端服务器推送直播信号，并通过云服务器强大的视频分发能力，实现大规模直播应用。 2.云直播平台为每个直播终端提供独立的直播频道，每个频道支持1万以上的观看并发。 3.提供直播管理后台，并提供后台管理账号，支持直播审批、活动管理、数据统计、流量监测等功能。 4.支持15天直播回放功能。 |
| 10 | 系统配件及调试 | 配套辅材及线材。 |
| 七 | 机房系统 |  |
| 1 | UPS电源主机 | 1.三进单出高频UPS，总功率≥15KVA。 2.UPS系统输入功率因数不小于0.99，输出功率因数不小于0.9。 3.输入交流电压范围207-475VAC，输入频率40-70Hz,依据电网频率自动选择同步范围。 4.整机效率＞92%。 5.输出电压精度220V±1％，输出频率精度50Hz±0.1Hz（电池模式）。 6.市电模式转电池模式：0毫秒。 7.直流输入电压192V。 8.采用智能化电池管理方案，UPS具有定期对电池组进行自动浮充、均充转换及电池组放电记录功能。 9.要求采用先进三电平整流技术。 10.需要采用智能的人机界面，LCD液晶显示器，LCD+LED面板,显示输入电压、频率，输出电压、频率，负载大小，电池可待机时间、当前状态、历史记录、故障告警等UPS运行指标，界面友好，方便客户使用。 11.UPS标准配置RS232通信接口，可选配SNMP卡，以实现UPS远程监控功能，可实现遥测：输入电压，直流电压，电池电压，输出电压，输出电流，输出频率，输出负载，工作方式等；遥信：输入电源故障，整流器故障，逆变器故障，旁路故障，过载、电池故障、过温故障等信息。 12.UPS应具有输入零火接错保护功能，能发出声光告警并转为蓄电池组供电. |
| 2 | 蓄电池 | 12V100AH阀控密封式铅酸免维护蓄电池。 |
| 3 | 电池柜 | 16节电池箱，卧式摆放（减少对楼板压强） |
| 4 | 输入输出线材 | UPS主机的输入输出电缆 |
| 5 | 配电箱 | 配套浪涌保护器15KA,含UPS总输入、总输出、输出分路，品牌优质器件 |
| 6 | 附件辅材 | 满足本项目所需的辅材 |
| 7 | 3P立式专用空调 | 1.风冷型房间级精密空调，上送风，制冷量≥7.5kW，风量≥2300m3/h，能效比≥3.0（工况：室内侧 干球温度约24℃，湿球温度约17℃；放热侧 干球温度约35℃测得）； 2.精密空调应具有良好性能指标，可满足高效节能的要求，精密空调主要指标不应低于以下要求。 1）输入电压允许波动范围：380V±5%； 2）空调适应性：室内0℃～40℃，室外-15℃～45℃； 3.室内风机：空调机组须标准配置EC风机； 4.采用高效可靠压缩机，保障系统运行的可靠性； 5.精密空调应能够在设备的正面进行全面维修，空调本体外部应预留各种管道接口（冷媒管、加湿管、凝水管），包括下、后、侧面三方向预留各种管道接口，以便现场安装； 6.为了降低回风风阻，机组应设计三面回风，即正面和左右两侧回风； 7.为保证系统运行的高效性和稳定性，空调须配置电子膨胀阀； 8.空调机组需采用R410A制冷剂； 9.精密空调具备相序保护功能，来电自启动和延时启动功能； |
| 8 | 空调辅材 | 含档水堰，冷媒、铜管(15m)，20m室内外机控制线等 |
| 八 | 教学多媒体系统 |  |
| 1 | 互动教学终端 | 一、整体设计 1.整机采用一体化设计，外部无任何可见内部功能模块连接线；采用全金属外观，边角采用弧形设计，表面无尖锐边缘或凸起。 2.整机采用UHD超高清LED液晶屏，A规屏，显示尺寸86英寸，显示比例16:9，4K 屏体,物理分辨率3840*2160。显示性能满足UHD超高清点对点要求（可无损播放4K片源，PC通道下可将系统画面分辨率设置为3840*2160， 3.屏体亮度≥350cd/㎡，对比度≥4000：1，最大可视角度≥178度，灰度等级≥256级。 4.安全性：整机屏幕采用钢化玻璃，防撞防划，具备防眩光效果。钢化玻璃≤4mm，玻璃表面硬度≥9H。其钢化玻璃安全性满足教学需求， 5.整机内置2.1或以上的声道扬声器，额定总功率≥60W。 6.“整机符合GB 40070-2021视力防护标准，蓝光危害RG0级别。” 7.护眼模式：整机具备护眼模式的调用，支持多种护眼模式，支持自定义调节；整机能感应并自动调节屏幕亮度来达到在不同光照环境下的最佳显示效果，支持根据环境光自动调节，此功能可自行开启或关闭。设备扫描环境色温，提供当前屏幕色温数值及推荐色温数值，并支持一键设置。 8.机身具备防盐雾锈蚀特性，且满足GB4943.1-2011标准中的防火要求。 9.具有防雷击4级要求。 10.内置OPS电脑模块。 11.信号端子口具有抗静电干扰功能,确保外连设备间的信号稳定及设备安全。 12.黑板关闭自动节能：当整机安装到推拉黑板中时，关闭推拉黑板，整机将在短时间内自动进入黑屏节能模式。 13.设备自带嵌入式操作系统，在该系统下可实现白板书写、PPT 课件播放、多媒体播放、网页浏览。 二、整机设计 1.整机按键前置，方便老师开关机、各类菜单、音量+/-、护眼等的操作。 2.整机前置接口：全功能通道USB Type-C接口 ≥1，双通道USB Type-A 接口≥2（Windows和Android系统均能被识别，无需区分）。 3.前置 USB 接口必须具备防护挡板。 4.整机侧置接口：具有至少1路侧置双通道USB接口，USB接口支持Windows和Android双系统读取外接存储设备数据和识别展台信号。HDMI IN≥2，RS232≥1，Audio out≥1，USB Type-B(TOUCH) 触控接口≥1； 5.整机内置无线网络模块，PC模块无任何外接或转接天线、网卡可实现Wi-Fi无线上网连接和AP无线热点发射；Wi-Fi和AP热点均支持频段 2.4GHz/5GHz，满足IEEE 802.11 a/b/g/n/ac标准；Wi-Fi和AP热点工作距离满足实际需求。 6.设备支持通过前置面板物理按键或屏幕快捷方式一键启动录屏功能，可将屏幕中显示的课件、音频内容与老师人声同时录制。 7.整机内置（非外扩展）高清摄像头，可拍摄不低于 1300 万像素数的照片，摄像头对角角度≥120°；支持远程巡课应用。 8.具备摄像头工作指示灯，摄像头运行时，有指示灯提示。 9.整机内置非独立外扩展的阵列麦克风，可用于对教室环境音频进行采集，拾音距离≥10m。 10.内置摄像头、麦克风，无外接线材连接，无可见模块化拼接，未占用整机设备端口。 11.整机内置蓝牙模块，能连接外部蓝牙音箱播放音频，能接收外部手机通过蓝牙发送的文件；蓝牙支持 Bluetooth 5.0 及以上标准；内置蓝牙模块工作距离不低于10m。 12.外接电脑设备连接整机且触摸信号连通时，外接电脑设备可直接读取整机前置USB接口的移动存储设备数据，连接整机前置USB接口的翻页笔和无线键鼠可直接使用于外接电脑。 13.Android系统和Windows系统下，支持通过任何一个前置USB接口读取外接移动存储设备。 14.整机具备抗振动、防跌落特性，保证整机运输或使用过程中不易受损。 15.内置网卡：10M/100M/1000M 三、主要功能 1.内置触摸中控菜单，将信号源通道切换、亮度对比度调节、声音图像调节等整合到同一菜单下，无须实体按键，在任意显示通道下均可在屏幕上调取该触摸菜单； 2.具有智能手势识别功能，任意信号源通道下可识别五指上、下、左、右方向手势滑动，手指划O，左右晃动等操作调用相应功能，支持息屏、批注、桌面、半屏模式，支持屏幕下移，能将显示画面下拉时依然可以正常触控操作系统。 3.任何信号源下可实现即时批注、擦除、返回主页等功能。 4.支持传屏功能，可以将外部电脑、平板PAD、手机等的屏幕画面通过无线方式传输到整机上显示。 5.支持自定义开机通道，用户可设置默认通道，开机自动进入无需手动切换；支持通道记忆功能，开机默认回到最近一次关机时的显示通道。 6.支持通道自动跳转功能，如整机处于正常使用状态，HDMI信号接入时，能自动识别、并切换到对应的HDMI信号源通道，且断开后能回到上一通道，自动跳转前支持选择确认，待确认后再跳转。 7.支持外接信号输入时自动唤醒功能，整机处于关机通电状态，外接电脑显示信号通过HDMI传输线连接至整机时，整机可智能识别外接电脑设备信号输入并自动开机。 8.为有效、及时解决教学中故障，在PC系统出现异常或需要清除PC数据时，无需额外工具辅助，可通过整机前置物理按键，将PC系统恢复至出厂状态。 9.支持屏幕下移模式，能将Windows显示画面上面部分下拉，此时依然可以正常触控操作Windows系统；点击非Windows显示画面区域，即可退出该模式，无需其他设置。 10.支持锁定屏幕触摸和整机前置按键，可通过遥控器、软件菜单（调试菜单）实现该功能，也可通过前置面板的物理按键进行锁定/解锁。整机下课一键锁定功能，避免学生对设备的误操作，具备一键锁定且支持无网解锁（密码解锁）、有网解锁（教师激活码解锁、扫码解锁），在任何情况下均支持数字密码解锁，适用于各类教学环境。 11.整机无需外接无线网卡，在Windows系统下接入无线网络，切换到嵌入式Android系统下可直接实现无线上网功能，不需手动重复设置。 12.部署单根网线可实现Android、Windows双系统有线网络连通。 13.支持将自定义图片设置为开机画面。 14.从PC通道切换到外部通道后在4s内达到可触摸状态。 15.支持前置Type-C接口，通过Type-C接口可实现音视频输入，外接电脑设备通过标准Type-C线连接至整机Type-C口，即可把外接电脑设备画面投到屏幕上，同时在互动教学终端上操作画面，可实现触摸电脑的操作，无需再连接触控USB线。.支持通过Type-C接口U盘进行文件传输，兼容手机充电。 16.整机在五分钟内处于无信号接收状态时，能够自动关机。 17.整机内置专业硬件自检维护工具（非第三方工具），支持对触摸框、PC模块等模块进行检测，针对不同模块给出问题原因提示。 18.具备无线智能遥控功能，支持屏幕密码锁功能。 19.可与互动教学终端实现无线连接，教师可通过移动端对授课播放课件进行翻页，课件预览、课件跳页等操作进行教学，同时提供同步批注功能，并实时同步至交互智能平板上。 四、触摸系统参数： 1.采用红外触控技术，支持红外笔书写。 2.触摸屏触摸分辨率32768×32768，触摸响应时间≤4ms，触摸最小识别物≤3mm。防强光：触摸屏具有防光干扰功能，能在照度100K LUX（勒克司）环境下仍能正常工作。 3.整机屏幕触摸有效识别高度不超过3.5mm,即触摸物体距离玻璃外表面高度不超过3.5mm时，触摸屏识别为点击操作。 4.触摸屏具有防遮挡功能，触摸接收器在单点或多点遮挡后仍能正常书写。 5.触摸框免驱：无需安装触摸框驱动。 五、嵌入式系统： 1.系统硬件配置: 嵌入式系统版本不低于Android 13.0或其它同等配置，内存≥2GB，存储空间≥8GB。 2.嵌入式操作系统下可实现电脑操作系统中常用的教学应用功能，如白板书写、WPS软件使用和网页浏览。 3.在嵌入式操作系统下，能对TV多媒体USB所读取到的课件文件进行自动归类，可分类查找文档、音视频、图片等文件，检索后可直接在界面中打开。 4.嵌入式Android操作系统下，互动白板支持不同背景颜色，同时提供学科专用背景。 5.无PC状态下，嵌入式系统内置互动白板支持≥10 笔书写及手掌擦除，手掌擦除面积根据手掌与屏幕的接触面大小自动调整，白板书写内容可导出PDF、图片格式。 6.无需借助PC，整机可一键进行硬件自检，包括对系统硬盘、系统内存、触摸框、PC模块、光感系统等模块进行检测，提供直观状态、故障提示。 六、教学软件的参数 1.教学软件为教师提供可扩展，易于学校管理，安全可靠的云存储空间，根据每名教师使用时长与教学资料制作频率提供可扩展升级至不小于200G的个人云空间。 2.采用备授课一体化设计，为使用方全体教师配备个人账号，形成一体的信息化教学账号体系；根据教师账号信息将教师云空间匹配至对应学校、学科校本资源库。支持多种方式登录个人帐号，包括但不限于帐号密码、二维码登录等方式。 3.书写和边写边擦：书写支持三种及以上书写笔类型，书写时不出现跳笔、跳位、断笔、时滞、变形走样等现场。边写边擦：支持点擦除、区域擦除及全部擦除（清页操作）,并可支持在选择笔工具状态下直接通过手势识别动作实现擦除功能；支持两到三个人在选择书写工具的状态下同时书写和擦除，互不影响。 4.提供语文、数学、英语、科学等学科教学场景，在学科教学场景中提供相应的教学工具。资源必须符合新课程标准，根据学科知识点教学要求，规范分类各教学资源素材。学科工具功能，如：化学方程式只需输入一个元素，将自动显示出和该元素相关的多个常用化学反应方程式供选用；语文、英语听写工具：支持自定义听写频率和次数，一键生成听写卡，一键开启听写朗读。 5.备授课一体化，具有备课模式及授课模式，且操作界面根据备课和授课使用场景不同而区别设计，符合用户使用需求。备课平台创建集体备课活动，支持校内和跨校集备，老师可以针对课件、教案进行批注和研讨。主备人可多次修改稿件后上传，具备稿件版本对比功能。支持数据统计和访问记录查看。支持一键导出为文字版报告。 6.思维导图：提供多种思维导图模板如逻辑图、鱼骨图、组织结构图，可轻松增删或拖拽编辑内容、节点，并支持在节点上插入图片、音频、视频、文档等附件、及网页链接、课件页面等教学内容，支持思维导图逐级、逐个节点展开，满足不同教学需求。 7.支持课件云同步，课件上的所有修改、操作均可实时同步至云端，无需单独保存上传，确保多终端调用同个课件均为最新版本。上传下载一体化云存储：备课时支持将云空间中存储图片、音频、视频、Flash等素材插入课件，同时支持将课件中的图片、音频、视频、Flash、PPT等素材上传至云空间。 8.课件定向分享：互动教学课件支持定向分享，分享者可将互动课件推送至指定接收方，接收方可接收并打开分享课件。 9.教学教研平台听、评课功能：参与听课老师只需扫描二维码即可通过手机进行评课，评课结果自动上传到数据管理平台，展示教研组听评课数据概况，支持获取查看优秀课例，可查看教师评课维度 10.提供PPT课件的播放控制、聚光灯、放大镜和书写批注等功能。 【移动授课助手】 1．支持移动端与 PC 端通过扫描二维码、账号识别自动连接，无需用户手动连接。 2．可通过移动终端远程控制电脑，随意打开电脑的文件。 3．支持调用移动端摄像头拍摄的影像或相册内的照片（包含文档）并上传至互动教学终端； 4．可实现手机直播：同步直播手机摄像头画面至 PC （移动）端，支持一键切换前后置摄像头； 5．可与互动教学终端实现无线连接，教师可通过移动端对授课播放课件进行翻页，同时提供同步批注功能，并实时同步至交互智能平板上。 【微课功能】 微课功能内置于教学软件中，支持快速录制微课，微课可录制保存音频和课件的互动操作。 1．录制功能：录制过程中可对课件中的元素进行拖动、克隆、删除等操作，支持在录制过程中进行书写和擦除、批注、插入学科工具辅助进行讲解。 2．剪辑重录功能：支持按照课件页面片段剪辑和重录微课，支持一键上传至云端保存； 3．听课方式：微课录制结束后自动生成分享海报，学生扫码在即可在微信观看，无需下载额外APP使用。 4．系统后台支持导出学情分析表，包括课程信息、学生基本信息、观看微课时间，便于教师做教研管理。 【直播功能】 直播功能内置于交互式备授课教学软件中，无需额外安装部署直播软件，可实现语音直播、课件同步、互动工具等远程教学功能（包括文本聊天工具、互动答题工具、远程互动工具、课堂奖励工具、远程考勤管理、课程回放。）。支持教师“一键开课”生成课程海报；学生扫描课程海报微信二维码即可加入直播课堂观看直播等。 【互动教学】 1．软件应支持微信扫码登录，无需输入帐号密码即可实现登录，用户可便捷、快速进入课堂。 2．支持按天显示预约的活动信息，包括直播活动、互动课堂、网络教研的活动类型、活动名称、活动时间、活动状态。 3．板书同步：授课过程中支持用户调起白板工具，在大屏上进行板书，板书内容将在听课端实时同步；且支持听课端在大屏上板书，反向实时同步至授课端及其他听课端。 4．书写笔迹支持至少3种不同粗细选择，12种不同颜色选择。 5．默认颜色：系统智能分配授课端及不同听课端的默认笔迹颜色，学生可区分不同教室板书内容。 6．课堂活动：支持用户在云课件中进行远程同步课堂游戏，异地教室的学生可同时在大屏上进行知识竞赛，以左右分屏形式实现两个教室的学生同台竞争。支持至少6种类型、50个模板的课堂活动。 7．拍照上传：支持在授课端及听课端生成拍照上传二维码，使用手机微信扫码后，可实时上传学生作业、试卷内容至大屏，授课端及听课端同步显示照片内容，且分别支持授课端与听课端的师生对照片进行拖动、放大、批注操作，实现远程讲评。 8．画板同步：授课过程中支持用户调起画板工具，提供不少于4种书写工具和14种基础颜色；提供调色板功能，可选择任意基础颜色进行混合产生新的颜色；画板工具中所有功能均可在授课端及听课端同步操作，且可同时独立调色，互不干扰。 9．乐器同步：授课过程中支持用户调起乐器工具，提供虚拟键盘，不少于36个 琴键，授课端弹奏的内容可同步到所有听课端；听课端也可弹奏并反向同步到所有授课端和听课端。 10．支持互动课堂中可对本地班级、听课班级中表现好的班级发送点评奖励，每堂课可统计各班点评总分，并在课上一键展示最高得分的班级进行表扬。 11．提供不少于4个通用工具，8个学科工具，支持语文、数学、英语、美术、地理等学科使用，并支持授课端与听课端多方交互触控。 七、嵌入式电脑模块： 1.采用模块化电脑方案，抽拉内置式，PC模块可完全插入整机， 2.处理器：主频不低于2.0GHz。 3.内存：16G DDR4笔记本内存或以上，内存可扩展32G。 4.硬盘：512G或以上SSD固态硬盘。（至少两个分区）。 5.具有独立非外扩展的电脑USB接口，电脑上至少3个及以上USB接口。 6.具有独立非外扩展的视频输出接口：≥1路HDMI 。 7.具有标准PC防盗锁孔，确保电脑模块安全防盗。 8.出厂预装正版中文版操作系统。 9.安装与集中管理控制平台相匹配的冰点还原软件。 10.电脑模块与互动教学终端品牌一致 11.符合信创要求 |
| 2 | 移动支架 | 定制 |
| 3 | 推拉绿板 | 1.结构：双层结构，内层为两块固定书写板左右各一块，中间预留放置电子产品空间，外层为两块滑动书写板，开闭自如确保互动教学终端的安全管理，支持电子产品居中放置。滑动板与固定板安装于教学书写板外框上，当滑动板闭合时，教学书写板外框应被隐藏在滑动板与固定板后部，（闭合时）于正面观测，不可有外框外漏。 2.尺寸：长度≥4200mm，高度可根据所配电子产品适当调整，确保与电子产品的有效配套。 3.内板：正面左右两侧无边框设计，上下边框正面高度不超15mm，最大限度的增大书写面。内板四角应配有带弧形的ABS塑料角，降低撞伤伤害。滑动板、固定板均可在不拆除教学书写板整板的前提下，于正面单独拆卸，以便于维修/更换大屏OPS、内板。 4.板面：采用金属烤漆书写板面，亚光、墨绿色，光泽度≤12光泽单位，没有因教学书写板本身原因产生的眩光，书写流畅字迹清晰、色彩协调可视效果佳，有效的缓解学生视觉疲劳；可吸附磁钉、磁片，便于教学。为确保师生健康，板面应无铅镉汞等重金属物质。 5.背板：采用优质镀锌钢板，机械化流水线一次成型。 6.衬板：选用高强度、吸音、防潮、阻燃聚苯乙烯板,厚度≥14mm。 7.覆板：采用自动化流水线覆板作业，避免人工作业刷胶不均导致粘贴不牢、起鼓等现象，并提供自动化流水线覆板作业证明文件。甲醛释放量≤0.2mg/L，符合GB 28231-2011《书写板安全卫生要求》。 8.边框：采用高强度白色铝合金型材，横框规格≥35×75mmmm，立框规格≥25mm×115mm。立框应隐藏于固定板后部，以使闭合后整体性效果更美观，并从根本上解决滑动板撞击立框造成夹手及影响产品寿命的情形。横立框不可采用拼接方式以确保强度。边框应具有良好的耐磨性及耐腐蚀性，耐腐蚀性CASS 72H不得低于10级，耐磨性（落沙试验）应不低于3900g。 9.置物：液晶屏下侧应设有置物空间，可放置粉笔、教鞭等。置物空间后部应有封堵，避免物品掉落。其下侧面向学生侧应有避免物品从前端滚落的凸起。 10.滑轮：采用高精度轴承滑轮，滑轮轨道铝合金壁厚≥3mm，每块滑动板上下各4组，每组不低于3个滑轮。为确保产品耐久性，滑轮使用寿命应不低于10万次。 11.包角：教学书写板边框四周应有弧形的ABS塑料，降低撞伤伤害。 |
| 4 | 实物展台 | 像素：不小于1000W像素 对焦：支持自动对焦 支持LED补光辅助 支持A3、A4及以下 |
| 5 | 集成费 | 定制 |

（1）本项目所含软件要求永久授权、可永久免费更新升级。

▲（2）本项目设备如属于《节能产品政府采购品目清单》中政府强制采购产品的，必须提供有效期之内的节能产品认证证书或规定网站证书查询截图，否则将作为无效标处理。

（3）签订合同时必须提供六类UTP双绞线、核心交换机、汇聚交换机、高清录播主机、监控摄像机、硬盘录像机、广播主机、互动教学终端的生产厂家对本项目设备三年原厂质保的承诺书及授权书原件（如不提供，采购人有权取消其中标资格）。

（4）签订合同时必须提供生产厂家对本项目综合布线系统十五年质保的承诺书及授权书原件。

（5）本项目无线设备要求接入桐庐校园无线网络统一管理平台，实现无线用户统一管理和统一认证。

验收时要求提供综合布线系统福禄克测试报告。

（6）所供物品具体数量，根据学校需求按实结算。

# 三、质量与服务要求

（1）中标人必须对货物提供终身维修维护服务并负责售后服务，所有产品要求提供≥3年原厂质保。

在质保期内，供应商应提供不低于5*8小时的现场质保和技术支持服务，对故障在2小时内响应，3小时以内解决问题；不能当场修复的，必须采取提供备品、备件或备机等措施，以保证采购单位的正常使用。如果逾期未作出响应，供应商应承担由于故障所造成的全部损失。

质保期内所有因更换或修理设备或部件而导致设备停止运行的时间应从其质保期内扣除。

供应商必须为维修和技术支持所未能解决的问题和故障提供正式的升级方案。

在质保期内，供应商有责任解决所提供的投标设备和软件系统的任何问题，在质保期满后，当需要时，供应商仍须对因投标设备本身的固有缺陷和瑕疵承担相应责任。

（2）完成安装后试运行一个月，各项功能和性能符合采购要求和相关建设标准，然后组织验收。项目验收前提供竣工资料，内容至少包括：

- 设计方案、项目实施计划

- 试运行报告

- 设备签收单

- 结算单

- 用户使用手册

- 设备的ip地址、MAC地址、账号、密码及配置

- 设备序列号、原厂质保证明材料

- 系统图、拓扑图

- 主要场地和设备照片（要求彩色打印）

- 授权质保函

# 三、交货期、履约保证金、付款方式

（1）交货期：合同签订后60天完成供货安装调试。

（2）履约保证金：签订合同时，中标人缴纳合同价的0.1%作为履约保证金，验收合格后无息退还。履约保证金可以以保函形式提交。

（3）付款方式：项目合同签订后并具备实施条件7个工件日内，支付项目合同价60%的预付款，项目全部交付并验收合格后支付项目余下款项。（注：中标人向采购人提交银行、保险公司等金融机构出具的预付款保函或其他担保措施。）

第四部分   评标办法

评标办法前附表

| 商务技术文件部分（70分） |  |  |
| --- | --- | --- |
| 评分项目 | 分值 | 评分要求及标准 |
| 技术参数 | 32 | 所投产品具体配置表、技术参数及偏离情况： 符合技术指标参数得32分。 对性能指标及技术参数属负偏离或缺漏项的每个产品扣0.5分，扣完为止。 |
| 项目技术方案 | 16 | 由于本项目涉及到学校的整体弱电建设，涉及内容较多、现场情况复杂，为了有效顺利推进项目，能够准确了解项目情况，各投标单位须对学校自行进行实地勘察，投标人基于对项目建设目标的理解，分析项目建设的重点与难点，在此基础上提出贴合采购人实际需求的详细优化方案。根据供应商所提供的项目实施方案，综合评判其完整性、合理性、可行性、实用性及与项目需求的匹配度。（要求根据用户实际设计，提供材料和用户实际相符，否则不得分） - 提供详细的设计图纸（针对本项目提供各子系统设备平面图、点位图、分布图、系统图、样板教室布线设计图、样板办公室布线设计图等）（0-6分） - 未提供或严重缺失关键图纸，或完全脱离学校实际需求：0 分。 - 提供部分图纸，但存在较多缺失或错误，与项目需求匹配度低：2分。 - 提供较完整图纸，但有少量错误，与实际需求存在部分偏差：4 分。 - 提供完整且准确的图纸，基本匹配项目需求：5 分。 - 提供完整、准确且和项目匹配的图纸，完全满足项目需求：6 分。 - 本项目建设的重点、难点分析，对本次招标清单内的系统设备应用理解成熟度，在此基础上提出贴合采购人实际需求的详细优化方案，及技术解决方案，根据方案的合理性、科学性、全面性、匹配度综合评分。（0-5分） - 方案不合理、不科学、不全面、不匹配：0分。 - 方案合理性、科学性、全面性、匹配度一般：2 分。 - 方案合理性、科学性、全面性、匹配度较好：3 分。 - 方案合理性、科学性、全面性、匹配度较强：4 分。 - 方案合理性、科学性、全面性、匹配度优秀：5 分。 - 详细的施工方案：进度安排、人员安排、质量保证等（针对本项目施工方案内容详实、步骤清晰、层次分明）。（0-5分） - 内容空洞、步骤混乱、层次不清：0分。 - 内容较为空洞、步骤不够清晰、层次不够分明：2 分。 - 内容较详实、步骤较清晰、层次较分明：3 分。 - 内容详实、步骤清晰、层次分明：4 分。 - 内容非常详实、步骤极为清晰、层次极为分明：5 分。 |
| 实施保障措施 | 6 | - 投标文件中所体现的针对本项目的实施计划是否全面，实施进程保障措施、技术保障措施、安全保障方案、验收方案及措施等。（0-4分） 实施计划不全面，多数保障措施缺失：0分。 实施计划较不全面，部分保障措施欠缺：1分。 实施计划基本全面，保障措施基本完善：2 分。 实施计划较全面，保障措施较完善：3分。 实施计划非常全面，保障措施完善且详实：4 分。 2、本项目是弱电整体建设项目，施工不得影响学校的正常教学活动，投标人提供具体保障举措和承诺，并承担社会责任、经济责任。（2分） |
| 投标人经验、信誉 | 3 | 投标人2022年1月1日以来（以签合同时间为准）至今有完成过同类采购项目业绩的，每提供一个业绩案例得1分，最高得3分。 （需同时提供合同和验收报告扫描件加盖单位公章，提供不全不得分） |
| 资质证书 | 3 | 投标人具有有效的ISO9001质量管理认证、ISO14001环境管理体系认证和职业健康安全管理认证（OHSAS18001或ISO 45001:2018），每提供一个有效证书得1分，共3分。 （提供相关证书扫描件加盖公章，未提供不得分） |
| 售后保障 | 5 | 根据投标人的技术培训方案、售后服务体系（服务标准、响应时间、维护体系、报修方式）、回访体系（提供质量反馈表等证明资料）、售后服务人员技术能力等。（0-5分） 方案不完善，多数关键要素缺失或不合理，服务质量无保障：0 分。 方案较不完善，部分关键要素欠缺或不够合理，服务质量较差：2 分。 方案基本完善，关键要素基本具备且较合理，服务质量一般：3 分。 方案较完善，关键要素齐全且合理，服务质量较好：4 分。 方案非常完善，关键要素齐全且非常合理，服务质量优越：5 分。 |
| 优惠条件 | 2 | 售后服务物质保障的充分性：根据投标人针对本项目产品可能出现的问题，对产品维护保修制订合理、有效、可操作的预案，所需零配件或整机替换备件准备的充分性，提供具体的技术支持与服务，及其他优惠支持等。（0-2分） 预案不合理，零配件或整机替换备件准备不充分：0 分。 预案基本合理，零配件或整机替换备件准备基本充分：1 分。 预案合理、有效、可操作，零配件或整机替换备件准备充分：2 分。 |
| 质保期 | 3 | 符合招标文件要求不得分；超过招标文件规定的，每增加1年得1分,最多得3分。 （网络布线系统15年质保期不变） |

*备注：投标人编制投标文件（商务技术文件部分）时，建议按此目录（序号和内容）提供评标标准相应的商务技术资料。

| 报价文件部分（30分） |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 评标内容 | 评标标准 | 权重 |
| 1 | 报价 | 有效投标报价的最低价作为评标基准价，其最低报价为满分；按［投标报价得分=（评标基准价/投标报价）*30 ］的计算公式计算。 评标过程中，不得去掉报价中的最高报价和最低报价。 因落实政府采购政策需要进行价格调整的，以调整后的价格计算评标基准价和投标报价。 | 30分 |

一、评标方法

1.本项目采用综合评分法。综合评分法，是指投标文件满足招标文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的投标人为中标候选人的评标方法。

二、评标标准

2.评标标准：见第四部分评标办法。

三、评标程序

3.1符合性审查。评标委员会应当对符合资格的投标人的投标文件进行符合性审查，以确定其是否满足招标文件的实质性要求。不满足招标文件的实质性要求的，投标无效。

3.2 比较与评价。评标委员会应当按照招标文件中规定的评标方法和标准，对符合性审查合格的投标文件进行商务和技术评估，综合比较与评价。

3.3汇总商务技术得分。评标委员会各成员应当独立对每个投标人的商务技术文件进行评价，并汇总商务技术得分情况。

3.4报价评审。

3.4.1投标文件报价出现前后不一致的，按照下列规定修正：

3.4.1.1投标文件中开标一览表(报价表)内容与投标文件中相应内容不一致的，以开标一览表(报价表)为准;

3.4.1.2大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准;

3.4.1.3单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价;

3.4.1.4总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

3.4.1.5同时出现两种以上不一致的，按照3.4.1规定的顺序修正。修正后的报价按照财政部第87号令 《政府采购货物和服务招标投标管理办法》第五十一条第二款的规定经投标人确认后产生约束力。

3.4.2投标文件出现不是唯一的、有选择性投标报价的，投标无效。

3.4.3投标报价超过招标文件中规定的预算金额或者最高限价的，投标无效。

3.4.4评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，应当要求其在合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料;投标人不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标处理。

3.4.5对于未预留份额专门面向中小企业的政府采购货物或服务项目，以及预留份额政府采购货物或服务项目中的非预留部分标项，对小型和微型企业的投标报价给予20%的扣除，用扣除后的价格参与评审。接受大中型企业与小微企业组成联合体或者允许大中型企业向一家或者多家小微企业分包的政府采购货物或服务项目，对于联合协议或者分包意向协议约定小微企业的合同份额占到合同总金额30%以上的，对联合体或者大中型企业的报价给予6%的扣除，用扣除后的价格参加评审。组成联合体或者接受分包的小微企业与联合体内其他企业、分包企业之间存在直接控股、管理关系的，不享受价格扣除优惠政策。

3.5排序与推荐。采用综合评分法的，评标结果按评审后得分由高到低顺序排列。得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列。得分且投标报价相同的并列。投标文件满足招标文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的投标人为排名第一的中标候选人。

多家投标人提供相同品牌产品（单一产品采购项目中的该产品或者非单一产品采购项目的核心产品）且通过资格审查、符合性审查的不同投标人参加同一合同项下投标的，按一家投标人计算，评审后得分最高的同品牌投标人获得中标人推荐资格；评审得分相同的，采取随机抽取方式确定，其他同品牌投标人不作为中标候选人。

3.6编写评标报告。评标委员会根据全体评标成员签字的原始评标记录和评标结果编写评标报告。评标委员会成员对需要共同认定的事项存在争议的，应当按照少数服从多数的原则作出结论。持不同意见的评标委员会成员应当在评标报告上签署不同意见及理由，否则视为同意评标报告。

四、评标中的其他事项

4.1投标人澄清、说明或者补正。对于投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容需要投标人作出必要的澄清、说明或者补正的，评标委员会和投标人通过电子交易平台交换数据电文，投标人提交使用电子签名的相关数据电文或通过平台上传加盖公章的扫描件。给予投标人提交澄清、说明或补正的时间不得少于半小时，投标人已经明确表示澄清说明或补正完毕的除外。投标人的澄清、说明或者补正不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。

4.2投标无效。有下列情况之一的，投标无效：

4.2.1投标人不具备招标文件中规定的资格要求的（投标人未提供有效的资格文件的，视为投标人不具备招标文件中规定的资格要求）；

4.2.2投标文件未按照招标文件要求签署、盖章的；

4.2.3采购人拟采购的产品属于政府强制采购的节能产品品目清单范围的，投标人未按招标文件要求提供国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品认证证书的；

4.2.4投标文件含有采购人不能接受的附加条件的；

4.2.5投标文件中承诺的投标有效期少于招标文件中载明的投标有效期的；

4.2.6投标文件出现不是唯一的、有选择性投标报价的;

4.2.7投标报价超过招标文件中规定的预算金额或者最高限价的;

4.2.8报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，未能按要求提供书面说明或者提交相关证明材料，不能证明其报价合理性的;

4.2.9投标人对根据修正原则修正后的报价不确认的；

4.2.10投标人提供虚假材料投标的；

4.2.11投标人有恶意串通、妨碍其他投标人的竞争行为、损害采购人或者其他投标人的合法权益情形的；

4.2.12投标人仅提交备份投标文件，没有在电子交易平台传输递交投标文件的，投标无效；

4.2.13 不同供应商存在IP、MAC、设备硬件信息一致的；

4.2.14 投标文件不满足招标文件的其它实质性要求的；

4.2.15 法律、法规、规章（适用本市的）及省级以上规范性文件（适用本市的）规定的其他无效情形。

5.废标。根据《中华人民共和国政府采购法》第三十六条之规定，在采购中，出现下列情形之一的，应予废标：

5.1符合专业条件的供应商或者对招标文件作实质响应的供应商不足3家的；

5.2出现影响采购公正的违法、违规行为的；

5.3投标人的报价均超过了采购预算，采购人不能支付的；

5.4因重大变故，采购任务取消的。

废标后，采购机构应当将废标理由通知所有投标人。

6.修改招标文件，重新组织采购活动。评标委员会发现招标文件存在歧义、重大缺陷导致评标工作无法进行，或者招标文件内容违反国家有关强制性规定的，将停止评标工作，并与采购人、采购机构沟通并作书面记录。采购人、采购机构确认后，将修改招标文件，重新组织采购活动。

7.重新开展采购。有政府采购法第七十一条、第七十二条规定的违法行为之一，影响或者可能影响中标、成交结果的，依照下列规定处理：

7.1未确定中标或者中标人的，终止本次政府采购活动，重新开展政府采购活动。

7.2已确定中标或者中标人但尚未签订政府采购合同的，中标或者成交结果无效，从合格的中标或者成交候选人中另行确定中标或者中标人；没有合格的中标或者成交候选人的，重新开展政府采购活动。

7.3政府采购合同已签订但尚未履行的，撤销合同，从合格的中标或者成交候选人中另行确定中标或者中标人；没有合格的中标或者成交候选人的，重新开展政府采购活动。

7.4政府采购合同已经履行，给采购人、供应商造成损失的，由责任人承担赔偿责任。

7.5政府采购当事人有其他违反政府采购法或者政府采购法实施条例等法律法规规定的行为，经改正后仍然影响或者可能影响中标、成交结果或者依法被认定为中标、成交无效的，依照7.1-7.4规定处理。

# 第五部分 拟签订的合同文本

# （仅供参考，具体以合同签订为准）

政府采购合同参考范本

（货物类）

第一部分 合同书

项目名称：

甲方：

乙方：

签订地：

签订日期：               年       月       日

年    月    日，   （采购人）   以   （政府采购方式）  对   （项目名称、编号）   项目进行了采购。经   （相关评定主体名称）   评定，   （中标或者成交供应商名称）为该项目中标或者成交供应商。现于中标或者成交通知书发出之日起10个工作日内，按照采购文件等确定的事项签订本合同。

根据《中华人民共和国民法典》《中华人民共和国政府采购法》等相关法律法规之规定，按照平等、自愿、公平、诚实信用和绿色的原则，经   （采购人）   (以下简称：甲方)和   （中标或者成交供应商名称）   (以下简称：乙方)协商一致，约定以下合同条款，以兹共同遵守、全面履行。

# 1.1 合同组成部分

下列文件为本合同的组成部分，并构成一个整体，需综合解释、相互补充。如果下列文件内容出现不一致的情形，那么在保证按照采购文件确定的事项的前提下，组成本合同的多个文件的优先适用顺序如下：

1.1.1 本合同及其补充合同、变更协议；

1.1.2 中标或者成交通知书；

1.1.3 投标或者响应文件（含澄清或者说明文件）；

1.1.4 采购文件（含澄清或者修改文件）；

1.1.5 其他相关采购文件。

# 1.2 货物

1.2.1 货物名称、品牌、规格型号、花色：                             ；

1.2.2 货物数量：                                                ；

1.2.3 货物质量：　　　　　　　　　                      　      ；

# 1.3 价款

本合同总价（含税）为：￥           元（大写：                 元人民币）。

分项价格：

| 序号 | 分项名称 | 分项价格 |
| --- | --- | --- |
| 总价 |  |  |

1.4履约保证金

乙方     （是/否）需要支付履约保证金。若需要支付履约保证金的，则：

# 1.4.1履约保证金的比例为合同金额的     %；

# 1.4.2履约保证金支付方式详见    合同专用条款           ；

1.4.3 如果乙方不履行合同，履约保证金不予退还；如果乙方未能按合同约定全面履行义务，那么甲方有权从履约保证金中取得补偿或赔偿，同时不影响甲方要求乙方承担合同约定的超过履约保证金的违约责任的权利；

# 1.4.4 甲方在项目验收结束后及时退还履约保证金。甲方在项目通过验收之日起       个工作日内将履约保证金无息退还乙方，逾期退还的，乙方可要求甲方支付违约金，违约金按每迟延退还一日的应退还而未退还金额的  0.05（可根据情况修改）   %计算，最高限额为本合同履约保证金的  20   %。

# 1.5预付款

甲方     （是/否）需要支付预付款。若需要支付预付款的，则：

1.5.1预付款比例、支付方式、时间详见    合同专用条款           ；

1.5.2预付款的扣回方式详见    合同专用条款           ；

1.5.3预付款的担保措施详见    合同专用条款          。

1.6资金支付

1.6.1甲方应严格履行合同，及时组织验收，验收合格后及时将合同款支付完毕。对于满足合同约定支付条件的，甲方自收到发票后5个工作日内将资金支付到合同约定的乙方账户，有条件的甲方可以即时支付。甲方不得以机构变动、人员更替、政策调整、单位放假等为由延迟付款。

# 1.6.2资金支付的方式、时间和条件详见合同专用条款。

# 1.7货物交付期限、地点和方式

1.7.1 交付期限：详见合同专用条款；

1.7.2 交付地点：合同专用条款；

1.7.3 交付方式：合同专用条款。

# 1.8违约责任

1.8.1 除不可抗力外，如果乙方没有按照本合同约定的期限、地点和方式交付货物，那么甲方可要求乙方支付违约金，违约金按每迟延交付货物一日的应交付而未交付货物价格的  0.05（可根据情况修改）    %计算，最高限额为本合同总价的 20   %；迟延交付货物的违约金计算数额达到前述最高限额之日起，甲方有权在要求乙方支付违约金的同时，书面通知乙方解除本合同；

1.8.2 除不可抗力外，如果甲方没有按照本合同约定的付款方式付款，那么乙方可要求甲方支付违约金，违约金按每迟延付款一日的应付而未付款的 0.05（可根据情况修改）      %计算，最高限额为本合同总价的   20   %；迟延付款的违约金计算数额达到前述最高限额之日起，乙方有权在要求甲方支付违约金的同时，书面通知甲方解除本合同；

1.8.3 除不可抗力外，任何一方未能履行本合同约定的其他主要义务，经催告后在合理期限内仍未履行的，或者任何一方有其他违约行为致使不能实现合同目的的，或者任何一方有腐败行为（即：提供或给予或接受或索取任何财物或其他好处或者采取其他不正当手段影响对方当事人在合同签订、履行过程中的行为）或者欺诈行为（即：以谎报事实或者隐瞒真相的方法来影响对方当事人在合同签订、履行过程中的行为）的，对方当事人可以书面通知违约方解除本合同；

1.8.4 除前述约定外，任何一方未能履行本合同约定的义务，对方当事人均有权要求继续履行、采取补救措施或者赔偿损失等，且对方当事人行使的任何权利救济方式均不视为其放弃了其他法定或者约定的权利救济方式；

1.8.5如果出现政府采购监督管理部门在处理投诉事项期间，书面通知甲方暂停采购活动的情形，或者询问或质疑事项可能影响中标或者成交结果的，导致甲方中止履行合同的情形，均不视为甲方违约。

1.8.6违约责任合同专用条款另有约定的，从其约定。

# 1.9合同争议的解决

本合同履行过程中发生的任何争议，双方当事人均可通过和解或者调解解决；不愿和解、调解或者和解、调解不成的，可以选择以下第      条款规定的方式解决：

1.9.1 将争议提交合同专用条款仲裁委员会依申请仲裁时其现行有效的仲裁规则裁决；

1.9.2 向合同专用条款人民法院起诉。

# 2.0 合同生效

本合同自双方当事人盖章签字时生效。

甲方：                                   乙方：

统一社会信用代码：                        统一社会信用代码或身份证号码：

住所：                                   住所：

法定代表人或                             法定代表人

授权代表（签字）：                        或授权代表（签字）:

联系人：                                 联系人：

约定送达地址：                           约定送达地址：

邮政编码：                               邮政编码：

电话:                                    电话:

传真:                                    传真:

电子邮箱：                               电子邮箱：

开户银行：                               开户银行：

开户名称：                               开户名称：

开户账号：                               开户账号：

第二部分 合同一般条款

# 2.1 定义

本合同中的下列词语应按以下内容进行解释：

2.1.1 “合同”系指采购人和中标或成交供应商签订的载明双方当事人所达成的协议，并包括所有的附件、附录和构成合同的其他文件。

2.1.2 “合同价”系指根据合同约定，中标或成交供应商在完全履行合同义务后，采购人应支付给中标或成交供应商的价格。

2.1.3 “货物”系指中标或成交供应商根据合同约定应向采购人交付的一切各种形态和种类的物品，包括原材料、燃料、设备、机械、仪表、备件、计算机软件、产品等，并包括工具、手册等其他相关资料。

2.1.4 “甲方”系指与中标或成交供应商签署合同的采购人；采购人委托采购代理机构代表其与乙方签订合同的，采购人的授权委托书作为合同附件。

2.1.5 “乙方”系指根据合同约定交付货物的中标或成交供应商；两个以上的自然人、法人或者其他组织组成一个联合体，以一个供应商的身份共同参加政府采购的，联合体各方均应为乙方或者与乙方相同地位的合同当事人，并就合同约定的事项对甲方承担连带责任。

2.1.6 “现场”系指合同约定货物将要运至或者安装的地点。

# 2.2 技术规范

货物所应遵守的技术规范应与采购文件规定的技术规范和技术规范附件(如果有的话)及其技术规范偏差表(如果被甲方接受的话)相一致；如果采购文件中没有技术规范的相应说明，那么应以国家有关部门最新颁布的相应标准和规范为准。

# 2.3 知识产权

2.3.1 乙方应保证甲方在使用该货物或其任何一部分时不受任何第三方提出的侵犯其著作权、商标权、专利权等知识产权方面的起诉；如果任何第三方提出侵权指控，那么乙方须与该第三方交涉并承担由此发生的一切责任、费用和赔偿，乙方还应及时澄清相关信息，使甲方声誉免受损害，甲方保留追责的权利。

2.3.2具有知识产权的计算机软件等货物的知识产权归属，详见合同专用条款。

# 2.4 包装和装运

2.4.1除合同专用条款另有约定外,乙方交付的全部货物,均应采用本行业通用的方式进行包装，没有通用方式的，应当采取足以保护货物的包装方式，且该包装应符合国家有关包装的法律、法规的规定。如有必要，包装应适用于远距离运输、防潮、防震、防锈和防粗暴装卸，确保货物安全无损地运抵现场。由于包装不善所引起的货物锈蚀、损坏和损失等一切风险均由乙方承担。

2.4.2乙方提供产品及相关快递服务的具体包装要求应符合《商品包装政府采购需求标准（试行）》《快递包装政府采购需求标准（试行）》，并作为履约验收的内容，必要时甲方可以要求乙方在履约验收环节出具检测报告。

2.4.3 装运货物的要求和通知，详见合同专用条款。

# 2.5 履约检查和问题反馈

2.5.1甲方有权在其认为必要时，对乙方是否能够按照合同约定交付货物进行履约检查，以确保乙方所交付的货物能够依约满足甲方之项目需求，但不得因履约检查妨碍乙方的正常工作，乙方应予积极配合；

2.5.2 合同履行期间，甲方有权将履行过程中出现的问题反馈给乙方，双方当事人应以书面形式约定需要完善和改进的内容。

# 2.6 技术资料和保密义务

2.6.1 乙方有权依据合同约定和项目需要，向甲方了解有关情况，调阅有关资料等，甲方应予积极配合；

2.6.2 乙方有义务妥善保管和保护由甲方提供的前款信息和资料等；

2.6.3 除非依照法律规定或者对方当事人的书面同意，任何一方均应保证不向任何第三方提供或披露有关合同的或者履行合同过程中知悉的对方当事人任何未公开的信息和资料，包括但不限于技术情报、技术资料、商业秘密和商业信息等，并采取一切合理和必要措施和方式防止任何第三方接触到对方当事人的上述保密信息和资料。

# 2.7 质量保证

2.7.1 乙方应建立和完善履行合同的内部质量保证体系，并提供相关内部规章制度给甲方，以便甲方进行监督检查；

2.7.2 乙方应保证履行合同的人员数量和素质、软件和硬件设备的配置、场地、环境和设施等满足全面履行合同的要求，并应接受甲方的监督检查。

# 2.8 货物的风险负担

货物或者在途货物或者交付给第一承运人后的货物毁损、灭失的风险负担详见合同专用条款。

# 2.9 延迟交货

甲乙双方签订合同后，乙方应按照合同约定履行合同义务，除不可抗力外，乙方不得延迟交货。在合同履行过程中，如果因不可抗力，乙方遇到不能按时交付货物的情况，应及时以书面形式将不能按时交付货物的理由、预期延误时间通知甲方；甲方收到乙方通知后，认为其理由正当的，可以书面形式酌情同意乙方可以延长交货的具体时间。

# 2.10 合同变更

合同继续履行将损害国家利益和社会公共利益的，双方当事人应当以书面形式变更合同。有过错的一方应当承担赔偿责任，双方当事人都有过错的，各自承担相应的责任。

# 2.11 合同转让和分包

2.11.1合同的权利义务依法不得转让，但经甲方同意，乙方可以依法采取分包方式履行合同，即：依法可以将合同项下的部分非主体、非关键性工作分包给他人完成，接受分包的人应当具备相应的资格条件，并不得再次分包，且乙方应就分包项目向甲方负责，并与分包供应商就分包项目向甲方承担连带责任。

2.11.2乙方采取分包方式履行合同的，甲方可直接向分包供应商支付款项。

# 2.12 不可抗力

2.12.1如果任何一方遭遇法律规定的不可抗力，致使合同履行受阻时，履行合同的期限应予延长，延长的期限应相当于不可抗力所影响的时间；

2.12.2 因不可抗力致使不能实现合同目的的，当事人可以解除合同；

2.12.3 因不可抗力致使合同有变更必要的，双方当事人应在合同专用条款约定时间内以书面形式变更合同；

2.12.4受不可抗力影响的一方在不可抗力发生后，应在合同专用条款约定时间内以书面形式通知对方当事人，并在合同专用条款约定时间内，将有关部门出具的证明文件送达对方当事人。

# 2.13 税费

与合同有关的一切税费，均按照中华人民共和国法律的相关规定。

# 2.14乙方破产

如果乙方破产导致合同无法履行时，甲方可以书面形式通知乙方终止合同且不给予乙方任何补偿和赔偿，但合同的终止不损害或不影响甲方已经采取或将要采取的任何要求乙方支付违约金、赔偿损失等的行动或补救措施的权利。

# 2.15 合同中止、终止

2.15.1 双方当事人不得擅自中止或者终止合同；

2.15.2合同继续履行将损害国家利益和社会公共利益的，双方当事人应当中止或者终止合同。有过错的一方应当承担赔偿责任，双方当事人都有过错的，各自承担相应的责任。

# 2.16检验和验收

2.16.1货物交付前，乙方应对货物的质量、数量等方面进行详细、全面的检验，并向甲方出具证明货物符合合同约定的文件；货物交付时，甲方在合同专用条款约定时间内组织验收，并可依法邀请相关方参加，验收应出具验收书。

2.16.2合同期满或者履行完毕后，甲方有权组织（包括依法邀请国家认可的质量检测机构参加）对乙方履约的验收，即：按照合同约定的技术、服务、安全标准，组织对每一项技术、服务、安全标准的履约情况的验收，并出具验收书。

2.16.3 检验和验收标准、程序等具体内容以及前述验收书的效力详见合同专用条款。

# 2.17 通知和送达

2.17.1任何一方因履行合同而以合同第一部分尾部所列明的传真或电子邮件        发出的所有通知、文件、材料，均视为已向对方当事人送达；任何一方变更上述送达方式或者地址的，应于3个工作日内书面通知对方当事人，在对方当事人收到有关变更通知之前，变更前的约定送达方式或者地址仍视为有效。

2.17.2以当面交付方式送达的，交付之时视为送达；以电子邮件方式送达的，发出电子邮件之时视为送达；以传真方式送达的，发出传真之时视为送达；以邮寄方式送达的，邮件挂号寄出或者交邮之日之次日视为送达。

# 2.18 计量单位

除技术规范中另有规定外,合同的计量单位均使用国家法定计量单位。

# 2.19 合同使用的文字和适用的法律

2.19.1 合同使用汉语书就、变更和解释；

2.19.2 合同适用中华人民共和国法律。

# 2.20 合同份数

合同份数按合同专用条款规定，每份均具有同等法律效力。

# 第三部分  合同专用条款

本部分是对前两部分的补充和修改，如果前两部分和本部分的约定不一致，应以本部分的约定为准。本部分的条款号应与前两部分的条款号保持对应；与前两部分无对应关系的内容可另行编制条款号。

| 条款号 | 约定内容 |
| --- | --- |
| 1.4.2 |  |
| 1.5.1 |  |
| 1.5.2 |  |
| 1.5.3 |  |
| 1.6.2 |  |
| 1.7.1 |  |
| 1.7.2 |  |
| 1.7.3 |  |
| 1.8.6 |  |
| 1.9 |  |
| 2.3.2 |  |
| 2.4.1 |  |
| 2.4.3 |  |
| 2.8 |  |
| 2.12.3 |  |
| 2.12.4 |  |
| 2.16.1 |  |
| 2.16.3 |  |
| # 2.20 |  |

# 第六部分 应提交的有关格式范例

# 资格文件部分

# 目录

（1）提供有效的营业执照(或事业法人登记证或其他工商等登记证明材料)……（页码）

（2）符合参加政府采购活动应当具备的一般条件的承诺函……………………（页码）

（3）落实政府采购政策需满足的资格要求；（如有)………………………………（页码）

（4）本项目的特定资格要求。（如有）…………………………………………（页码）

一、 符合参加政府采购活动应当具备的一般条件的承诺函

（采购人）、（采购代理机构）：

我方参与（项目名称）【招标编号：（采购编号）】政府采购活动，郑重承诺：

（一）具备《中华人民共和国政府采购法》第二十二条第一款规定的条件：

1、具有独立承担民事责任的能力；

2、具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

3、具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；

4、有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

5、参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；

6、具有法律、行政法规规定的其他条件。

（二）未被信用中国（www.creditchina.gov.cn)、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单。

（三）不存在以下情况：

1、单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商参加同一合同项下的政府采购活动的；

2、为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务后再参加该采购项目的其他采购活动的。

投标人名称(电子签名)：

日期：  年  月   日

二、落实政府采购政策需满足的资格要求

（根据招标公告落实政府采购政策需满足的资格要求选择提供相应的材料；未要求的，无需提供）

A.专门面向中小企业，货物全部由符合政策要求的中小企业（或小微企业）制造或者服务全部由符合政策要求的中小企业（或小微企业）承接的，提供相应的中小企业声明函（附件5）。

B.要求以联合体形式参加的，提供联合协议和中小企业声明函（附件5），联合协议中中小企业合同金额应当达到招标公告载明的比例；如果供应商本身提供所有标的均由中小企业制造或承接的，视同符合了资格条件，无需再与其他中小企业组成联合体参加政府采购活动，无需提供联合协议。

三、本项目的特定资格要求

（根据招标公告本项目的特定资格要求提供相应的材料；未要求的，无需提供）

商务技术文件部分

# 目录

（1）投标函…………………………………………………………………………………（页码）（2）授权委托书或法定代表人（单位负责人、自然人本人）身份证明………（页码）

（3）符合性审查资料………………………………………………………………………（页码）

（4）评标标准相应的商务技术资料……………………………………………………（页码）

（5）投标标的清单…………………………………………………………………………（页码）（6）商务技术偏离表………………………………………………………………………（页码）

（7）政府采购供应商廉洁自律承诺书…………………………………………………（页码）

# 一、投标函

（采购人）、（采购代理机构）：

我方参加你方组织的（项目名称）【招标编号：（采购编号）】招标的有关活动，并对此项目进行投标。为此：

1、我方承诺投标有效期从提交投标文件的截止之日起 90 天（不少于90天），本投标文件在投标有效期满之前均具有约束力。

2、我方的投标文件包括以下内容：

2.1资格文件：

2.1.1承诺函；

2.1.2联合协议；（如果有)

2.1.3落实政府采购政策需满足的资格要求；

2.1.4本项目的特定资格要求。

2.2 商务技术文件：

2.2.1投标函；

2.2.2授权委托书或法定代表人（单位负责人）身份证明；

2.2.3符合性审查资料；

2.2.4评标标准相应的商务技术资料；

2.2.5投标标的清单；

2.2.6商务技术偏离表；

2.2.7政府采购供应商廉洁自律承诺书；

2.3报价文件

2.3.1开标一览表（报价表）；

2.3.2中小企业声明函（如果有）。

3、我方承诺除商务技术偏离表列出的偏离外，我方响应招标文件的全部要求。

4、如我方中标，我方承诺：

4.1在收到中标通知书后，在中标通知书规定的期限内与你方签订合同；

4.2在签订合同时不向你方提出附加条件；

4.3按照招标文件要求提交履约保证金；

4.4在合同约定的期限内完成合同规定的全部义务。

5、其他补充说明:                                        。

投标人名称（电子签名）：

日期：  年   月   日

二、授权委托书或法定代表人（单位负责人、自然人本人）身份证明

授权委托书

（采购人）、（采购代理机构）：

现委托（姓名）为我方代理人（身份证号码：，手机：），以我方名义处理（项目名称）【招标编号：（采购编号）】政府采购投标的一切事项，其法律后果由我方承担。

委托期限：自年月日起至年月日止。

特此告知。

投标人名称(电子签名)：

签发日期：  年  月   日

法定代表人、单位负责人或自然人本人的身份证明（适用于法定代表人、单位负责人或者自然人本人代表投标人参加投标）

身份证件扫描件：

正面： 反面：

投标人名称(电子签名)：

日期：  年  月  日

三、符合性审查资料

| 序号 | 实质性要求 | 需要提供的符合性审查资料 | 投标文件中的 页码位置 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 投标文件按照招标文件要求签署、盖章。 | 需要使用电子签名或者签字盖章的投标文件的组成部分 | 见投标文件 第 页 |
| 2 | 投标文件中承诺的投标有效期不少于招标文件中载明的投标有效期。 | 投标函 | 见投标文件第 页 |
| 3 | 投标文件满足招标文件的其它实质性要求。 | 招标文件其它实质性要求相应的材料（“▲” 系指实质性要求条款，招标文件无其它实质性要求的，无需提供） | 见投标文件第 页 |

四、评标标准相应的商务技术资料

（按招标文件第四部分评标办法前附表中“投标文件中评标标准相应的商务技术资料目录”提供资料）

- 投标标的清单

| 序号 | 名称 | 品牌（如果有） | 规格型号 | 数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |
| …… |  |  |  |  |  |

注：按本格式和要求提供。

六、商务技术偏离表

| 序号 | 招标文件章节及具体内容 | 投标文件章节及具体内容 | 偏离说明 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |
| 2 |  |  |  |
| …… |  |  |  |

投标人保证：除商务技术偏离表列出的偏离外，投标人响应招标文件的全部要求

七、政府采购供应商廉洁自律承诺书

（采购人）、（采购代理机构）：

我单位响应你单位项目招标要求参加投标。在这次投标过程中和中标后，我们将严格遵守国家法律法规要求，并郑重承诺：

一、不向项目有关人员及部门赠送礼金礼物、有价证券、回扣以及中介费、介绍费、咨询费等好处费；

二、不为项目有关人员及部门报销应由你方单位或个人支付的费用；

三、不向项目有关人员及部门提供有可能影响公正的宴请和健身娱乐等活动；

四、不为项目有关人员及部门出国（境）、旅游等提供方便；

五、不为项目有关人员个人装修住房、婚丧嫁娶、配偶子女工作安排等提供

好处；

六、严格遵守《中华人民共和国政府采购法》《中华人民共和国招标投标

法》《中华人民共和国民法典》等法律法规，诚实守信，合法经营，坚决抵制各种违法违纪行为。

如违反上述承诺，你单位有权立即取消我单位投标、中标或在建项目的建设资格，有权拒绝我单位在一定时期内进入你单位进行项目建设或其他经营活动，并通报市财政局。由此引起的相应损失均由我单位承担。

投标人名称（电子签名）：

日期：   年   月   日

# 报价文件部分

# 目录

（1）开标一览表（报价表）………………………………………………………（页码）

（2）中小企业声明函………………………………………………………………（页码）

一、开标一览表（报价表）

（采购人）、（采购代理机构）：

按你方招标文件要求，我们，本投标文件签字方，谨此向你方发出要约如下：如你方接受本投标，我方承诺按照如下开标一览表（报价表）的价格完成（项目名称）【招标编号：（采购编号）】的实施。

开标一览表（报价表）(单位均为人民币元)

| 序号 | 名称 | 品牌（如果有） | 规格型号 | 数量 | 单价 | 合计 | 备注（如果有） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |
| 投标报价（小写） |  |  |  |  |  |  |  |
| 投标报价（大写） |  |  |  |  |  |  |  |

注：

1、投标人需按本表格式填写，否则视为投标文件含有采购人不能接受的附加条件，投标无效。

2、有关本项目实施所涉及的一切费用均计入报价。采购人将以合同形式有偿取得货物或服务，不接受投标人给予的赠品、回扣或者与采购无关的其他商品、服务，不得出现“0元”“免费赠送”等形式的无偿报价，否则视为投标文件含有采购人不能接受的附加条件，投标无效；采购内容未包含在《开标一览表（报价表）》名称栏中，投标人不能作出合理解释的，视为投标文件含有采购人不能接受的附加条件的，投标无效。

3、特别提示：采购代理机构将对项目名称和项目编号，中标供应商名称、地址和中标金额，主要中标标的名称、品牌（如果有）、规格型号、数量、单价等予以公示。

4、符合招标文件中列明的可享受中小企业扶持政策的投标人，请填写中小企业声明函。注：投标人提供的中小企业声明函内容不实的，属于提供虚假材料谋取中标、成交，依照《中华人民共和国政府采购法》等国家有关规定追究相应责任。

二、中小企业声明函

[招标公告落实政府采购政策需满足的资格要求为“无”即本项目或标项未预留份额专门面向中小企业时，符合《政府采购促进中小企业发展管理办法》规定的小微企业拟享受价格扣除政策的，需提供中小企业声明函（附件5）。]

政府采购支持中小企业信用融资相关事项通知

为贯彻落实中央、省、市关于支持民营经济健康发展有关精神，发挥政府采购在促进中小企业发展中的政策引导作用，缓解中小企业融资难、融资贵问题，杭州市财政局、

中国银保监会浙江监管局、杭州市地方金融监督管理局、杭州市经济和信息化局制定《杭州市政府采购支持中小企业信用融资管理办法》。相关事项通知如下：

一、适用对象

凡已在浙江政府采购网上注册入库，并取得杭州市政府采购合同的中小企业供应商（以下简称“供应商”），均可申请政府采购信用融资。

二、相关信息获取方式

市财政局在杭州市政府采购网上建设信用融资模块，并与“浙里办”浙江政务服务平台对接，推进政府采购中标成交信息、合同信息等信息资源共享，鼓励各银行采用线上融资模式，将银行业务系统与信用融资模块对接，实现供应商“一次也不跑”，同时提供相关的服务支持，做好协调工作。

三、　政府采购信用融资操作流程：

（一）线上融资模式：

1.供应商根据合作银行提供的方案，自行选择金融产品，并办理开户等手续；

2.供应商中标后，可通过杭州市政府采购网或“浙里办”测算授信额度；

3.采购合同签订后，供应商在杭州市政府采购网或“浙里办”向合作银行发出融资申请；

4.审批通过后，在线办理放贷手续。

（二）线下融资模式：

1.供应商根据合作银行提供的方案，自行选择金融产品，向合作银行提出信用资格预审，并办理开户等手续；

2.采购合同签订后，供应商在杭州市政府采购网或“浙里办”向合作银行发出融资申请；

3.合作银行在信用融资模块受理申请后，供应商提供审批材料。合作银行应对申请信用融资的供应商及备案的政府采购合同信息进行核对和审查；

4.审批通过后，合作银行应按照合作备忘录中约定的审批放款期限和优惠利率及时予以放款。

（三）杭州e融平台申请融资

供应商通过杭州e融平台政采贷专区，自行选择金融产品，按规定手续办理贷款流程。

四、注意事项

1、对拟用于信用融资的政府采购合同，供应商在签订合同时应当在合同中注明融资银行名称及账号，作为在该银行的唯一收款账号。

2、供应商弄虚作假或以伪造政府采购合同等方式违规获取政府采购信用融资，或不及时还款，或出现其他违反本办法规定情形的，按融资合同约定承担违约责任；涉嫌犯罪的，移送司法机关处理。

附件

附件1：

残疾人福利性单位声明函

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕 141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加______单位的______项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

投标人名称（电子签名）：

日  期：

附件2：质疑函范本及制作说明

质疑函范本

一、质疑供应商基本信息

质疑供应商：

地址：                          邮编：

联系人：                      联系电话：

授权代表：

联系电话：

地址：                         邮编：

二、质疑项目基本情况

质疑项目的名称：

质疑项目的编号：               包号：

采购人名称：

采购文件获取日期：

三、质疑事项具体内容

质疑事项1：

事实依据：

法律依据：

质疑事项2

……

四、与质疑事项相关的质疑请求

请求：

签字(签章)：                   公章：

日期：

质疑函制作说明：

1.供应商提出质疑时，应提交质疑函和必要的证明材料。

2.质疑供应商若委托代理人进行质疑的，质疑函应按要求列明“授权代表”的有关内容，并在附件中提交由质疑供应商签署的授权委托书。授权委托书应载明代理人的姓名或者名称、代理事项、具体权限、期限和相关事项。

3.质疑供应商若对项目的某一分包进行质疑，质疑函中应列明具体分包号。

4.质疑函的质疑事项应具体、明确，并有必要的事实依据和法律依据。

5.质疑函的质疑请求应与质疑事项相关。

6.质疑供应商为自然人的，质疑函应由本人签字；质疑供应商为法人或者其他组织的，质疑函应由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者盖章，并加盖公章。

附件3：投诉书范本及制作说明

投诉书范本

一、投诉相关主体基本情况

投诉人：

地     址：                             邮编：

法定代表人/主要负责人：

联系电话：

授权代表：             联系电话：

地     址：                             邮编：

被投诉人1：

地     址：                             邮编：

联系人：               联系电话：

被投诉人2

……

相关供应商：

地     址：                             邮编：

联系人：               联系电话：

二、投诉项目基本情况

采购项目名称：

采购项目编号：                 包号：

采购人名称：

代理机构名称：

采购文件公告:是/否 公告期限：

采购结果公告:是/否 公告期限：

三、质疑基本情况

投诉人于   年   月  日,向                   提出质疑，质疑事项为：

采购人/代理机构于   年   月   日,就质疑事项作出了答复/没有在法定期限内作出答复。

四、投诉事项具体内容

投诉事项 1：

事实依据：

法律依据：

投诉事项2

……

五、与投诉事项相关的投诉请求

请求：

签字(签章)：                   公章：

日期：

投诉书制作说明：

1.投诉人提起投诉时，应当提交投诉书和必要的证明材料，并按照被投诉人和与投诉事项有关的供应商数量提供投诉书副本。

2.投诉人若委托代理人进行投诉的，投诉书应按照要求列明“授权代表”的有关内容，并在附件中提交由投诉人签署的授权委托书。授权委托书应当载明代理人的姓名或者名称、代理事项、具体权限、期限和相关事项。

3.投诉人若对项目的某一分包进行投诉，投诉书应列明具体分包号。

4.投诉书应简要列明质疑事项，质疑函、质疑答复等作为附件材料提供。

5.投诉书的投诉事项应具体、明确，并有必要的事实依据和法律依据。

6.投诉书的投诉请求应与投诉事项相关。

7.投诉人为自然人的，投诉书应当由本人签字；投诉人为法人或者其他组织的，投诉书应当由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者盖章，并加盖公章。

附件4：业务专用章使用说明函

（采购人）、（采购代理机构）

我方(投标人全称)是中华人民共和国依法登记注册的合法企业，在参加你方组织的（项目名称）项目【招标编号：（采购编号）】投标活动中作如下说明：我方所使用的“XX专用章”与法定名称章具有同等的法律效力，对使用“XX专用章”的行为予以完全承认，并愿意承担相应责任。

特此说明。

投标单位（法定名称章）：

日期：       年     月     日

附：

投标单位法定名称章（印模）                投标单位“XX专用章”（印模）

附件5：中小企业声明函

中小企业声明函（货物）

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46 号）的规定，本公司（联合体）参加 （采购人） 的 （项目名称） 采购活动，提供的货物全部由符合政策要求的中小企业制造。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：

1. （标的名称） ，属于 （采购文件中明确的所属行业）行业 ；制造商为 （企业名称） ，从业人员  人，营业收入为  万元，资产总额为   万元，属于 （中型企业、小型企业、微型企业） ；

2. （标的名称） ，属于 （采购文件中明确的所属行业）行业 ；制造商为 （企业名称） ，从业人员  人，营业收入为  万元，资产总额为   万元，属于 （中型企业、小型企业、微型企业） ；

……

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

投标人名称(电子签名)：

日期：  年  月   日

从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

注：

1、填写要求：①“标的名称”、“采购文件中明确的所属行业”依据招标文件第二部分投标人须知前附表中“采购标的及其对应的中小企业划分标准所属行业”的指引，逐一填写，不得缺漏；②从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报；③中型企业、小型企业、微型企业等3种企业类型，结合以上数据，依据《中小企业划型标准规定》（工信部联企业〔2011〕300号）确定；④投标人提供的《中小企业声明函》与实际情况不符的或者未按以上要求填写的，中小企业声明函无效，不享受中小企业扶持政策。声明内容不实的，属于提供虚假材料谋取中标、成交的，依法承担法律责任。

2、符合《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）规定的条件并提供《残疾人福利性单位声明函》（附件1）的残疾人福利性单位视同小型、微型企业；根据《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库[2014]68号）的规定，投标人提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业证明文件的，视同为小型和微型企业。

附件6：中小企业划型标准

中小企业划型标准规定【工信部联企业〔2011〕300号】

一、根据《中华人民共和国中小企业促进法》和《国务院关于进一步促进中小企业发展的若干意见》(国发〔2009〕36号)，制定本规定。

二、中小企业划分为中型、小型、微型三种类型，具体标准根据企业从业人员、营业收入、资产总额等指标，结合行业特点制定。

三、本规定适用的行业包括：农、林、牧、渔业，工业（包括采矿业，制造业，电力、热力、燃气及水生产和供应业），建筑业，批发业，零售业，交通运输业（不含铁路运输业），仓储业，邮政业，住宿业，餐饮业，信息传输业（包括电信、互联网和相关服务），软件和信息技术服务业，房地产开发经营，物业管理，租赁和商务服务业，其他未列明行业（包括科学研究和技术服务业，水利、环境和公共设施管理业，居民服务、修理和其他服务业，社会工作，文化、体育和娱乐业等）。

四、各行业划型标准为：

（一）农、林、牧、渔业。营业收入20000万元以下的为中小微型企业。其中，营业收入500万元及以上的为中型企业，营业收入50万元及以上的为小型企业，营业收入50万元以下的为微型企业。

（二）工业。从业人员1000人以下或营业收入40000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员300人及以上，且营业收入2000万元及以上的为中型企业；从业人员20人及以上，且营业收入300万元及以上的为小型企业；从业人员20人以下或营业收入300万元以下的为微型企业。

（三）建筑业。营业收入80000万元以下或资产总额80000万元以下的为中小微型企业。其中，营业收入6000万元及以上，且资产总额5000万元及以上的为中型企业；营业收入300万元及以上，且资产总额300万元及以上的为小型企业；营业收入300万元以下或资产总额300万元以下的为微型企业。

（四）批发业。从业人员200人以下或营业收入40000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员20人及以上，且营业收入5000万元及以上的为中型企业；从业人员5人及以上，且营业收入1000万元及以上的为小型企业；从业人员5人以下或营业收入1000万元以下的为微型企业。

（五）零售业。从业人员300人以下或营业收入20000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员50人及以上，且营业收入500万元及以上的为中型企业；从业人员10人及以上，且营业收入100万元及以上的为小型企业；从业人员10人以下或营业收入100万元以下的为微型企业。

（六）交通运输业。从业人员1000人以下或营业收入30000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员300人及以上，且营业收入3000万元及以上的为中型企业；从业人员20人及以上，且营业收入200万元及以上的为小型企业；从业人员20人以下或营业收入200万元以下的为微型企业。

（七）仓储业。从业人员200人以下或营业收入30000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上，且营业收入1000万元及以上的为中型企业；从业人员20人及以上，且营业收入100万元及以上的为小型企业；从业人员20人以下或营业收入100万元以下的为微型企业。

（八）邮政业。从业人员1000人以下或营业收入30000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员300人及以上，且营业收入2000万元及以上的为中型企业；从业人员20人及以上，且营业收入100万元及以上的为小型企业；从业人员20人以下或营业收入100万元以下的为微型企业。

（九）住宿业。从业人员300人以下或营业收入10000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上，且营业收入2000万元及以上的为中型企业；从业人员10人及以上，且营业收入100万元及以上的为小型企业；从业人员10人以下或营业收入100万元以下的为微型企业。

（十）餐饮业。从业人员300人以下或营业收入10000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上，且营业收入2000万元及以上的为中型企业；从业人员10人及以上，且营业收入100万元及以上的为小型企业；从业人员10人以下或营业收入100万元以下的为微型企业。

（十一）信息传输业。从业人员2000人以下或营业收入100000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上，且营业收入1000万元及以上的为中型企业；从业人员10人及以上，且营业收入100万元及以上的为小型企业；从业人员10人以下或营业收入100万元以下的为微型企业。

（十二）软件和信息技术服务业。从业人员300人以下或营业收入10000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上，且营业收入1000万元及以上的为中型企业；从业人员10人及以上，且营业收入50万元及以上的为小型企业；从业人员10人以下或营业收入50万元以下的为微型企业。

（十三）房地产开发经营。营业收入200000万元以下或资产总额10000万元以下的为中小微型企业。其中，营业收入1000万元及以上，且资产总额5000万元及以上的为中型企业；营业收入100万元及以上，且资产总额2000万元及以上的为小型企业；营业收入100万元以下或资产总额2000万元以下的为微型企业。

（十四）物业管理。从业人员1000人以下或营业收入5000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员300人及以上，且营业收入1000万元及以上的为中型企业；从业人员100人及以上，且营业收入500万元及以上的为小型企业；从业人员100人以下或营业收入500万元以下的为微型企业。

（十五）租赁和商务服务业。从业人员300人以下或资产总额120000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上，且资产总额8000万元及以上的为中型企业；从业人员10人及以上，且资产总额100万元及以上的为小型企业；从业人员10人以下或资产总额100万元以下的为微型企业。

（十六）其他未列明行业。从业人员300人以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上的为中型企业；从业人员10人及以上的为小型企业；从业人员10人以下的为微型企业。

五、企业类型的划分以统计部门的统计数据为依据。

六、本规定适用于在中华人民共和国境内依法设立的各类所有制和各种组织形式的企业。个体工商户和本规定以外的行业，参照本规定进行划型。

七、本规定的中型企业标准上限即为大型企业标准的下限，国家统计部门据此制定大中小微型企业的统计分类。国务院有关部门据此进行相关数据分析，不得制定与本规定不一致的企业划型标准。