淳安县人民法院关于淳安法院千岛湖

环境资源法庭信息化设备采购

（电子招投标）

招

标

文

件

（项目编号：CAZFCGGK2024-34号）

淳安县公共资源交易中心

二○二四年九月

采购单位确认（公章）：该招标文件已经我单位审核确认。 项目负责人（签名）： 分管领导（签名）： 日期： 年 月 日

目  录

第一部分      招标公告

第二部分      投标人须知

第三部分      采购需求

第四部分      评标方法及评分标准

第五部分      拟签的合同文本

第六部分      应提交的有关格式范例

第一部分 招标公告

项目概况

淳安县人民法院关于淳安法院千岛湖环境资源法庭信息化设备采购项目招标的潜在投标人应在政采云平台（https://www.zcygov.cn/）获取（下载）招标文件，并于2024年 10 月 23 日9点00分00秒（北京时间）前递交（上传）投标文件。

一、项目基本情况

1、项目编号：CAZFCGGK2024-34号

2、项目名称：淳安法院千岛湖环境资源法庭信息化设备采购。

3、预算金额：人民币113万元

最高限价：人民币113万元

4、采购方式：公开招标。

5、采购人的采购需求：淳安法院千岛湖环境资源法庭信息化设备采购1批，具体以招标文件第三部分招标需求为准，供应商可点击本公告下方“浏览采购文件”查看采购需求。

6、合同履约期限：中标人于合同签订生效后30天内完成所有系统设备供应、安装、调试、报检通过。

7、本项目接受联合体投标：þ是，¨否。

二、申请人的资格要求：

1.满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定；未被“信用中国”（www.creditchina.gov.cn)、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单；

2. 以联合体形式投标的，提供联合协议(本项目不接受联合体投标或者投标人不以联合体形式投标的，则不需要提供) ；

3.落实政府采购政策需满足的资格要求：

þ无；

¨专门面向中小企业

¨货物全部由符合政策要求的中小企业制造，提供中小企业声明函；

¨货物全部由符合政策要求的小微企业制造，提供中小企业声明函；

☐要求以联合体形式参加，提供联合协议和中小企业声明函，联合协议中中小企业合同金额应当达到    %，小微企业合同金额应当达到   %;如果供应商本身提供所有标的均由中小企业制造、承建或承接，视同符合了资格条件，无需再与其他中小企业组成联合体参加政府采购活动，无需提供联合协议；

☐要求合同分包，提供分包意向协议和中小企业声明函，分包意向协议中中小企业合同金额应当达到达到    % ，小微企业合同金额应当达到   % ;如果供应商本身提供所有标的均由中小企业制造、承建或承接，视同符合了资格条件，无需再向中小企业分包，无需提供分包意向协议；

4.本项目的特定资格要求：

无。

☐有特定资格要求：                       ，该特定条件的法律法规依据：                                                              。

5.单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动；为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务后不得再参加该采购项目的其他采购活动。

三、获取招标文件：

1.时间：/至2024年 10 月 23 日 ，每天上午00:00至12:00 ，下午12:00至23:59（北京时间，线上获取法定节假日均可。）

2.地点（网址）：政采云平台（https://www.zcygov.cn/）；

3.方式：供应商登录政采云平台https://www.zcygov.cn/在线申请获取采购文件（进入“项目采购”应用，在获取采购文件菜单中选择项目，申请获取采购文件）。

4.售价：0元

四、提交投标文件截止时间、开标时间和地点：

1.提交投标文件截止时间：2024年 10 月 23 日9点00分00秒（北京时间）

2.投标地点（网址）：政采云平台（https://www.zcygov.cn/）

3.开标时间：2024年 10 月 23 日9点00分00秒

4.开标地点（网址）：政采云平台（https://www.zcygov.cn/）

五、公告期限

自本公告发布之日起5个工作日。

六、其他补充事宜

1.《浙江省财政厅关于进一步发挥政府采购政策功能全力推动经济稳进提质的通知》 （浙财采监（2022）3号）、《浙江省财政厅关于进一步促进政府采购公平竞争打造最优营商环境的通知》（浙财采监（2021）22号）、《浙江省财政厅关于进一步加大政府采购支持中小企业力度助力扎实稳住经济的通知》 （浙财采监（2022）8号）已分别于2022年1月29日、2022年2月1日和2022年7月1日开始实施，此前有关规定与上述文件内容不一致的，按上述文件要求执行。

2.根据《浙江省财政厅关于进一步促进政府采购公平竞争打造最优营商环境的通知》（浙财采监（2021）22号）文件关于“健全行政裁决机制”要求，鼓励供应商在线提起询问，路径为：政采云-项目采购-询问质疑投诉-询问列表:鼓励供应商在线提起质疑，路径为：政采云-项目采购-询问质疑投诉-质疑列表。质疑供应商对在线质疑答复不满意的，可在线提起投诉，路径为：浙江政府服务网-政府采购投诉处理-在线办理。

3.供应商认为采购文件使自己的权益受到损害的，可以自获取采购文件之日或者采购文件公告期限届满之日（公告期限届满后获取采购文件的，以公告期限届满之日为准）起7个工作日内，以书面形式向采购人和采购代理机构提出质疑。质疑供应商对采购人、采购代理机构的答复不满意或者采购人、采购代理机构未在规定的时间内作出答复的，可以在答复期满后十五个工作日内向同级政府采购监督管理部门投诉。质疑函范本、投诉书范本请到浙江政府采购网下载专区下载。

4.其他事项：（1）需要落实的政府采购政策：包括节约资源、保护环境、支持创新、促进中小企业发展等。详见招标文件的第二部分总则。（2）电子招投标的说明：①电子招投标：本项目以数据电文形式，依托“政府采购云平台（www.zcygov.cn）”进行招投标活动，不接受纸质投标文件；②投标准备：注册账号--点击“商家入驻”，进行政府采购供应商资料填写；申领CA数字证书---申领流程详见“浙江政府采购网-下载专区-电子交易客户端-CA驱动和申领流程”；安装“政采云电子交易客户端”----前往“浙江政府采购网-下载专区-电子交易客户端”进行下载并安装；③招标文件的获取：使用账号登录或者使用CA登录政采云平台；进入“项目采购”应用，在获取采购文件菜单中选择项目，在线获取招标文件，供应商不赴现场领用；④投标文件的制作：在“政采云电子交易客户端”中完成“填写基本信息”、“导入投标文件”、“标书关联”、“标书检查”、“电子签名”、“生成电子标书”等操作；⑤采购人、采购代理机构将依托政采云平台完成本项目的在线电子交易活动，无需到线下开标场所，平台不接受未按上述方式获取招标文件的供应商进行投标活动； ⑥对未按上述方式获取招标文件的供应商对该文件提出的质疑，采购人或采购代理机构将不予处理；⑦不提供招标文件纸质版；⑧投标文件的传输递交：投标人在投标截止时间前将加密的投标文件上传至政府采购云平台，还可以在投标截止时间前以介质存储的数据电文形式提交备份投标文件。备份投标文件的制作、存储、密封详见招标文件第二部分第15点—“备份投标文件”；⑨本项目不收取投标保证金；⑩投标文件的解密：投标人按照平台提示和招标文件的规定在半小时内完成在线解密。通过“政府采购云平台”上传递交的投标文件无法按时解密，投标供应商递交了备份投标文件的，以备份投标文件为依据，否则视为投标文件撤回。通过“政府采购云平台”上传递交的投标文件已按时解密的，备份投标文件自动失效。投标人仅提交备份投标文件，未在电子交易平台传输递交投标文件的，投标无效；⑪具体操作指南：详见政采云平台“服务中心-帮助文档-项目采购-操作流程-电子招投标-政府采购项目电子交易管理操作指南-供应商”。（3）招标文件公告期限与招标公告的公告期限一致。

七、对本次采购提出询问、质疑、投诉，请按以下方式联系：

1.采购人信息

名  称：淳安县人民法院

地  址：淳安县千岛湖镇曙光路59号

项目联系人（询问）：宋先生

项目联系方式（询问）：0571-89601101

质疑联系人：蒋先生

质疑联系方式：0571-89601005

2.采购代理机构信息

名  称：淳安县公共资源交易中心

地  址：淳安县千岛湖镇环湖北路375号6楼623室

项目联系人（询问）：徐工

项目联系方式：0571-89602050；

质疑联系人：钱工

质疑联系方式：0571-89602057；

3.同级政府采购监督管理部门

名  称：淳安县财政局、浙江省政府采购行政裁决服务中心（杭州）

地  址：浙江省政府采购行政裁决服务中心（杭州市上城区清泰街549号城建综合大楼11楼）（快递仅限ems或顺丰）；

联系人：朱女士、王女士

监督投诉电话： 0571-87227671、0571-87800218

若对项目采购电子交易系统操作有疑问，可登录政采云（https://www.zcygov.cn/），点击右侧咨询小采，获取采小蜜智能服务管家帮助，或拨打政采云服务热线95763获取热线服务帮助。

CA问题联系电话（人工）：汇信CA 400-888-4636；天谷CA 400-087-8198。

第二部分 投标人须知

前附表

| 序号 | 事项 | 本项目的特别规定 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 项目属性与核心产品 | 货物类，单一产品或核心产品为： LED显示屏、国产化超薄升降一体机 。 |
| 2 | 采购标的对应的中小企业划分标准所属行业 | 采购标的及所属行业详见附件7《中小企业声明函》。 |
| 3 | 是否允许采购进口产品 | 本项目不允许采购进口产品。 ☐可以采购进口产品。 |
| 4 | 分包 | ¨A不同意分包。 þB同意将非主体、非关键性的 运输 工作分包。 注：不得限制大中型企业向小微企业合理分包。 |
| 5 | 开标前答疑会或现场考察 | A不组织。 ☐B组织，时间： ,地点： ，联系人： ，联系方式： 。 |
| 6 | 样品提供 | þA不要求提供。 ¨B要求提供，（未提供样品或提供样品不满足采购需求实质性条件的供应商，投标无效）： （1）样品： / ； （2）样品制作的标准和要求： / ； （3）样品的评审方法以及评审标准： ¨样品分未超过价格分的50%； ☐样品分超过价格分的50%，理由 ； 详见招标文件第四部分评标办分法。 （4）是否需要随样品提交检测报告：¨否；¨是，检测机构的要求： / ；检测内容： / 。 （5）提供样品的时间 ；地点： ；联系人： ，联系电话： 。请投标人在上述时间内提供样品并按规定位置安装完毕。超过截止时间的，采购人或采购代理机构将不予接收，并将清场并封闭样品现场。 (6)采购活动结束后，对于未中标人提供的样品，采购人、采购机构将通知未中标人在规定的时间内取回，逾期未取回的，采购人、采购机构不负保管义务；对于中标人提供的样品，采购人将进行保管、封存，并作为履约验收的参考。 （7）制作、运输、安装和保管样品所发生的一切费用由投标人自理。 ▲招标文件要求提供样品，投标人没有提供样品或样品不全的，投标无效。 |
| 7 | 讲解演示 | þA不组织。 ¨B组织。 （1）在评标时安排每个投标人进行方案讲解演示。每个投标人时间不超过 10 分钟，讲解次序以投标文件解密时间先后次序为准，讲解演示人员不超过3人。讲解演示结束后按要求解答评标委员会提问。 （2）方案讲解演示可选择以下其中一种方式： ¨方式一：政采云平台在线讲解演示。政采云平台在线讲解需投标人根据政采云平台操作要求做好准备工作，提前完善软硬件配置环境。 ¨方式二：本项目需制作讲解演示视频(具体详见评分细则)，时间不超过 10 分钟。讲解演示视频由供应商自主录制，录制的视频应连续，无剪辑。供应商无需派专人参加现场演示，在投标截止时间前以电子邮件形式加密上传至cajyzx@163.com。开启投标供应商视频顺序按电子投标文件解密的顺序进行。 注：因投标人自身原因导致无法演示或者演示效果不理想的，责任自负。因平台原因导致本项目方案讲解演示环节无法顺利开展，按照《浙江省政府采购项目电子交易管理暂行办法》相关规定执行。 |
| 8 | 投标人应当提供的资格、资信证明文件 | （1）资格证明文件：见招标文件第二部分11.1。 投标人未提供有效的资格证明文件的，视为投标人不具备招标文件中规定的资格要求，投标无效。 |
|  |  | （2）资信证明文件：根据招标文件第四部分评标标准提供。 |
| 9 | 节能产品、环境标志产品政府优先采购或强制采购 | þ依据国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品认证证书，对获得证书的产品实施政府优先采购或强制采购；其中，对产品名称XXX实施政府优先采购，详见评分标准；▲对LED显示屏 、电视机、国产化超薄升降一体机实施政府强制采购，投标人就相应的投标产品未提供国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品认证证书的，投标无效。 ¨依据国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的环境标志产品认证证书，对获得证书的产品名称XXX实施政府优先采购，详见评分标准。 ¨无。 |
| 10 | 报价要求 | 有关本项目实施所需的所有费用（含税费）均计入报价。投标文件开标一览表（报价表）是报价的唯一载体，如投标人在政府采购云平台填写的投标报价与投标文件报价文件中开标一览表（报价表）不一致的，以报价文件中开标一览表（报价表）为准。投标文件中价格全部采用人民币报价。招标文件未列明，而投标人认为必需的费用也需列入报价。 投标报价出现下列情形的，投标无效： 投标文件出现不是唯一的、有选择性投标报价的； 投标报价超过招标文件中规定的预算金额或者最高限价的; 报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，未能按要求提供书面说明或者提交相关证明材料证明其报价合理性的; 投标人对根据修正原则修正后的报价不确认的。 |
| 11 | 投标文件的组成、份数、效力 | 本项目实行电子投标。 供应商应准备电子投标文件、以介质存储的数据电文形式的备份投标文件两类： （1）电子投标文件，按政采云平台项目采购-电子招投标操作指南及本招标文件要求递交。 （2）以介质存储的数据电文形式的备份投标文件：按政采云平台项目采购-电子招投标操作指南制作备份投标文件（后缀名为.bfbs），在投标截止时间前以电子邮件形式递交至(cajyzx@163.com)。 （3）投标文件启用顺序和效力。投标文件的启用，按先后顺位分别为电子投标文件、以介质存储的数据电文形式的备份投标文件。顺位在先的投标文件已按时解密的，备份投标文件自动失效。 ▲未传输递交电子投标文件的，投标无效。 ▲未按规定提供相应的备份投标文件，造成项目开评标活动无法进行下去的，投标无效。 |
| 12 | 中小企业信用融资 | 根据《杭州市政府采购支持中小企业信用融资管理办法》等规定，淳安县财政局与中国建设银行股份有限公司淳安支行、杭州银行股份有限公司淳安支行、中国工商银行股份有限公司淳安支行等银行签了《政府采购支持中小企业信用融资合作备忘录》，本采购项目中标人与采购单位签的政府采购合同适用于政府采购贷款政策，简称“政采贷”。 |
| 13 | 特别说明 | 联合体投标的，联合体各方分别提供与联合体协议中规定的分工内容相应的业绩证明材料，业绩数量以提供材料较少的一方为准。 |
|  |  | þ联合体投标的，联合体各方均需按招标文件第四部分评标标准要求提供资信证明文件，否则视为不符合相关要求。 ¨联合体投标的，联合体中有一方或者联合体成员根据分工按招标文件第四部分评标标准要求提供资信证明文件的，视为符合了相关要求。 |
|  |  | 评审因素对应的要求视为采购需求的一部分。 |
| 14 | 采购机构代理费用 | 无。 |

- 一、总则

- 1. 适用范围

本招标文件适用于该项目的招标、投标、开标、资格审查及信用信息查询、评标、定标、合同、验收等行为（法律、法规另有规定的，从其规定）。

- 2.定义

2.1 “采购人”系指招标公告中载明的本项目的采购人。

2.2 “采购代理机构”系指招标公告中载明的本项目的采购代理机构。

2.3 “投标人”系指是指响应招标、参加投标竞争的法人、其他组织或者自然人。

2.4 “负责人”系指法人企业的法定负责人，或其他组织为法律、行政法规规定代表单位行使职权的主要负责人，或自然人本人。

2.5“电子签名”系指数据电文中以电子形式所含、所附用于识别签名人身份并表明签名人认可其中内容的数据；“公章”系指单位法定名称章。因特殊原因需要使用冠以法定名称的业务专用章的，投标时须提供《业务专用章使用说明函》（附件4）。

2.6“电子交易平台”是指本项目政府采购活动所依托的政府采购云平台（https://www.zcygov.cn/）。

2.7 “▲” 系指实质性要求条款，“” 系指适用本项目的要求，“☐” 系指不适用本项目的要求。

3. 采购项目需要落实的政府采购政策

3.1 本项目原则上采购本国生产的货物、工程和服务，不允许采购进口产品。除非采购人采购进口产品，已经在采购活动开始前向财政部门提出申请并获得财政部门审核同意，且在采购需求中明确规定可以采购进口产品（但如果因信息不对称等原因，仍有满足需求的国内产品要求参与采购竞争的，采购人、采购机构不会对其加以限制，仍将按照公平竞争原则实施采购）。优先采购向我国企业转让技术、与我国企业签消化吸收再创新方案的供应商的进口产品。

3.2 支持绿色发展

3.2.1采购人拟采购的产品属于品目清单范围的，采购人及其委托的采购代理机构将依据国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品、环境标志产品认证证书，对获得证书的产品实施政府优先采购或强制采购。投标人须按招标文件要求提供相关产品认证证书。▲采购人拟采购的产品属于政府强制采购的节能产品品目清单范围的，投标人未按招标文件要求提供国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品认证证书的，投标无效。

3.2.2 纳入政府采购管理的修缮、装修类项目采购建材的，鼓励采购单位将绿色建材性能、指标等作为实质性条件纳入采购文件和合同，具体性能指标要求参考相关绿色建材政府采购需求标准。

3.2.3为助力打好污染防治攻坚战，推广使用绿色包装，政府采购货物、工程和服务项目中涉及商品包装和快递包装的，供应商提供产品及相关快递服务的具体包装要求要参考《商品包装政府采购需求标准（试行）》、《快递包装政府采购需求标准（试行）》。鼓励采购单位优先采购秸秆环保板材等资源综合利用产品。优先采购绿色包装产品、绿色物流配送服务以及循环利用产品。

3.2.4 鼓励供应商在参加政府采购过程中开展绿色设计、选择绿色材料、打造绿色制造工艺、开展绿色运输、做好废弃产品回收处理，实现产品全周期的绿色环保。鼓励采购单位对其提高预付款比例、免收履约保证金。

3.3支持中小企业发展。

3.3.1中小企业，是指在中华人民共和国境内依法设立，依据国务院批准的中小企业划分标准确定的中型企业、小型企业和微型企业，但与大企业的负责人为同一人，或者与大企业存在直接控股、管理关系的除外。

符合中小企业划分标准的个体工商户，在政府采购活动中视同中小企业。

3.3.2在政府采购活动中，投标人提供的货物符合下列情形的，享受中小企业扶持政策：在货物采购项目中，货物由中小企业制造，即货物由中小企业生产且使用该中小企业商号或者注册商标；在货物采购项目中，投标人提供的货物既有中小企业制造货物，也有大型企业制造货物的，不享受中小企业扶持政策。

以联合体形式参加政府采购活动，联合体各方均为中小企业的，联合体视同中小企业。其中，联合体各方均为小微企业的，联合体视同小微企业。

3.3.3对于未预留份额专门面向中小企业的政府采购货物项目，以及预留份额政府采购货物项目中的非预留部分标项，对小型和微型企业的投标报价给予20%的扣除，用扣除后的价格参与评审。接受大中型企业与小微企业组成联合体或者允许大中型企业向一家或者多家小微企业分包的政府采购货物或服务项目，对于联合协议或者分包意向协议约定小微企业的合同份额占到合同总金额30%以上的，对联合体或者大中型企业的报价给予6%的扣除，用扣除后的价格参加评审。组成联合体或者接受分包的小微企业与联合体内其他企业、分包企业之间存在直接控股、管理关系的，不享受价格扣除优惠政策。

3.3.4符合《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）规定的条件并提供《残疾人福利性单位声明函》（附件1）的残疾人福利性单位视同小型、微型企业；

3.3.5符合《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库[2014]68号）规定的监狱企业并提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业证明文件的，视同为小型、微型企业。

3.3.6可享受中小企业扶持政策的投标人应按照招标文件格式要求提供《中小企业声明函》，投标人提供的《中小企业声明函》与实际情况不符的，不享受中小企业扶持政策。声明内容不实的，属于提供虚假材料谋取中标、成交的，依法承担法律责任。

3.3.7中小企业享受扶持政策获得政府采购合同的，小微企业不得将合同分包给大中型企业，中型企业不得将合同分包给大型企业。

3.4支持创新发展

3.4.1 采购人优先采购被认定为首台套产品和“制造精品”的自主创新产品。

3.4.2首台套产品被纳入《首台套产品推广应用指导目录》之日起3年内，以及产品核心技术高于国内领先水平，并具有明晰自主知识产权的“制造精品”产品，自认定之日起2年内视同已具备相应销售业绩，参加政府采购活动时业绩分值为满分。

3.5中小企业信用融资：根据《杭州市政府采购支持中小企业信用融资管理办法》等规定，淳安县财政局与中国建设银行股份有限公司淳安支行、杭州银行股份有限公司淳安支行、中国工商银行股份有限公司淳安支行等银行签了《政府采购支持中小企业信用融资合作备忘录》，本采购项目中标人与采购单位签的政府采购合同适用于政府采购贷款政策，简称“政采贷”。

3.6平等对待内外资企业和符合条件的破产重整企业平等对待内外资企业和符合条件的破产重整企业，切实保障企业公平竞争，平等维护企业的合法利益。

4. 询问、质疑、投诉

4.1供应商询问、质疑、投诉

根据《浙江省财政厅关于进一步促进政府采购公平竞争打造最优营商环境的通知》（浙财采监（2021）22号）文件关于“健全行政裁决机制”要求，鼓励供应商在线提起询问，路径为：政采云-项目采购-询问质疑投诉-询问列表；鼓励供应商在线提起质疑，路径为：政采云-项目采购-询问质疑投诉-质疑列表。质疑供应商对在线质疑答复不满意的，可在线提起投诉，路径为：浙江政府服务网-政府采购投诉处理-在线办理。

4.2供应商询问

供应商对政府采购活动事项有疑问的，可以提出询问，采购人或者采购代理机构应当在3个工作日内对供应商依法提出的询问作出答复，但答复的内容不得涉及商业秘密。供应商提出的询问超出采购人对采购代理机构委托授权范围的，采购代理机构应当告知供应商向采购人提出。

4.3供应商质疑

4.3.1提出质疑的供应商应当是参与所质疑项目采购活动的供应商。潜在供应商已依法获取其可质疑的采购文件的，可以对该文件提出质疑。

4.3.2供应商认为招标文件、采购过程和中标结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或者应知其权益受到损害之日起七个工作日内，以书面形式向采购人或者采购机构提出质疑，否则，采购人或者采购机构不予受理：

4.3.2.1对采购文件提出质疑的，质疑期限为供应商获得采购文件之日或者采购文件公告期限届满之日起计算。

4.3.2.2对采购过程提出质疑的，质疑期限为各采购程序环节结束之日起计算。

4.3.2.3对采购结果提出质疑的，质疑期限自采购结果公告期限届满之日起计算。

4.3.3供应商提出质疑应当提交质疑函和必要的证明材料。质疑函应当包括下列内容：

4.3.3.1供应商的姓名或者名称、地址、邮编、联系人及联系电话；

4.3.3.2质疑项目的名称、编号；

4.3.3.3具体、明确的质疑事项和与质疑事项相关的请求；

4.3.3.4事实依据；

4.3.3.5必要的法律依据；

4.3.3.6提出质疑的日期。

供应商提交的质疑函需一式三份。供应商为自然人的，应当由本人签字；供应商为法人或者其他组织的，应当由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者盖章，并加盖公章。

质疑函范本及制作说明详见附件2。

4.3.4对同一采购程序环节的质疑，供应商须在法定质疑期内一次性提出。

4.3.5采购人或者采购机构应当在收到供应商的书面质疑后七个工作日内作出答复，并以书面形式通知质疑供应商和其他与质疑处理结果有利害关系的政府采购当事人，但答复的内容不得涉及商业秘密。根据《杭州市财政局关于进一步加强政府采购信息公开优化营商环境的通知》（杭财采监〔2021〕17号）,采购人或者采购机构在质疑回复后5个工作日内，在浙江政府采购网的“其他公告”栏目公开质疑答复，答复内容应当完整。质疑函作为附件上传。

4.3.6询问或者质疑事项可能影响采购结果的，采购人应当暂停签合同，已经签合同的，应当中止履行合同。

4.4供应商投诉

4.4.1质疑供应商对采购人、采购机构的答复不满意或者采购人、采购机构未在规定的时间内作出答复的，可以在答复期满后十五个工作日内向同级政府采购监督管理部门提出投诉。

4.4.2供应商投诉的事项不得超出已质疑事项的范围，基于质疑答复内容提出的投诉事项除外。

4.4.3供应商投诉应当有明确的请求和必要的证明材料。

4.4.4 以联合体形式参加政府采购活动的，其投诉应当由组成联合体的所有供应商共同提出。

投诉书范本及制作说明详见附件3。

4.5在线质疑、投诉。

根据《浙江省财政厅关于进一步促进政府采购公平竞争打造最优营商环境的通知》（浙财采监（2021）22号）文件关于“健全行政裁决机制”要求，鼓励供应商在线提起询问，路径为：政采云-项目采购-询问质疑投诉-询问列表；鼓励供应商在线提起质疑，路径为：政采云-项目采购-询问质疑投诉-质疑列表。质疑供应商对在线质疑答复不满意的，可在线提起投诉，路径为：浙江政府服务网-政府采购投诉处理-在线办理。

- 二、招标文件的构成、澄清、修改

5．招标文件的构成

5.1 招标文件包括下列文件及附件：

5.1.1招标公告；

5.1.2投标人须知；

5.1.3采购需求；

5.1.4评标办法；

5.1.5拟签的合同文本；

5.1.6应提交的有关格式范例。

5.2与本项目有关的澄清或者修改的内容为招标文件的组成部分。

6. 招标文件的澄清、修改

6.1已获取招标文件的潜在投标人，若有问题需要澄清，应于投标截止时间前，以书面形式向采购机构提出。

6.2采购机构对采购文件进行澄清或修改的，将同时通过电子交易平台通知已获取采购文件的潜在投标人。依法应当公告的，将按规定公告，同时视情况延长投标截止时间和开标时间。该澄清或者修改的内容为招标文件的组成部分。

- 三、投标

7. 招标文件的获取

详见招标公告中获取招标文件的时间期限、地点、方式及招标文件售价。

8.开标前答疑会或现场考察

采购人组织潜在投标人现场考察或者召开开标前答疑会的（如有），潜在投标人按前附表的规定参加现场考察或者开标前答疑会。

9.投标保证金

本项目不需要缴纳投标保证金。

10. 投标文件的语言

投标文件及投标人与采购有关的来往通知、函件和文件均应使用中文。

11. 投标文件的组成

11.1 资格文件：

11.1.1符合参加政府采购活动应当具备的一般条件的承诺函；

11.1.2联合协议（如果有)；

11.1.3落实政府采购政策需满足的资格要求（如果有)；

11.1.4本项目的特定资格要求（如果有)。

11.2 商务技术文件：

11.2.1投标函；

11.2.2授权委托书或法定代表人（单位负责人、自然人本人）身份证明；

11.2.3分包意向协议（如果有）；

11.2.4符合性审查资料；

11.2.5评标标准相应的商务技术资料；

11.2.6投标标的清单；

11.2.7商务技术偏离表；

11.2.8政府采购供应商廉洁自律承诺书；

11.3报价文件：

11.3.1开标一览表（报价表）；

11.3.2中小企业声明函。

投标文件含有采购人不能接受的附加条件的，投标无效；

投标人提供虚假材料投标的，投标无效。

- 12. 投标文件的编制

12.1投标文件分为资格文件、商务技术文件、报价文件三部分。各投标人在编制投标文件时请按照招标文件第六部分规定的格式进行，混乱的编排导致投标文件被误读或评标委员会查找不到有效文件是投标人的风险。

12.2投标人进行电子投标应安装客户端软件—“政采云电子交易客户端”，并按照招标文件和电子交易平台的要求编制并加密投标文件。投标人未按规定加密的投标文件，电子交易平台将拒收并提示。

12.3使用“政采云电子交易客户端”需要提前申领CA数字证书，申领流程请自行前往“浙江政府采购网-下载专区-电子交易客户端-CA驱动和申领流程”进行查阅。

13.投标文件的签署、盖章

13.1投标文件按照招标文件第六部分格式要求进行签署、盖章。▲投标人的投标文件未按照招标文件要求签署、盖章的，其投标无效。

13.2为确保网上操作合法、有效和安全，投标人应当在投标截止时间前完成在“政府采购云平台”的身份认证，确保在电子投标过程中能够对相关数据电文进行加密和使用电子签名。

13.3招标文件对投标文件签署、盖章的要求适用于电子签名。

14. 投标文件的提交、补充、修改、撤回

14.1 供应商应当在投标截止时间前完成投标文件的传输递交，并可以补充、修改或者撤回投标文件。补充或者修改投标文件的，应当先行撤回原文件，补充、修改后重新传输递交。供应商撤回投标不得损害国家利益、社会公共利益、采购人利益、代理机构利益、其他供应商利益，否则，供应商撤销（撤回）投标无效。投标截止时间前未完成传输的，视为撤回投标文件。投标截止时间后递交的投标文件，电子交易平台将拒收。

14.2电子交易平台收到投标文件，将妥善保存并即时向供应商发出确认回执通知。在投标截止时间前，除供应商补充、修改或者撤回投标文件外，任何单位和个人不得解密或提取投标文件。

14.3采购人、采购机构可以视情况延长投标文件提交的截止时间。在上述情况下，采购机构与投标人以前在投标截止期方面的全部权利、责任和义务，将适用于延长至新的投标截止期。

15.备份投标文件

15.1投标人在电子交易平台传输递交投标文件后，还可以以介质存储的数据电文形式的备份投标文件：按政采云平台项目采购-电子招投标操作指南制作备份投标文件（后缀名为.bfbs），在投标截止时间前以电子邮件形式递交至(cajyzx@163.com)。不符合上述制作、存储规定的备份投标文件将被视为无效或者被拒绝接收。采购人、采购机构不强制或变相强制投标人提交备份投标文件。

15.2投标人仅提交备份投标文件，没有在电子交易平台传输递交投标文件的，投标无效。

16.投标文件的无效处理

有招标文件第四部分4.2规定的情形之一的，投标无效：

17.投标有效期

17.1投标有效期为从提交投标文件的截止之日起90天。▲投标人的投标文件中承诺的投标有效期少于招标文件中载明的投标有效期的，投标无效。

17.2投标文件合格投递后，自投标截止日期起，在投标有效期内有效。

17.3在原定投标有效期满之前，如果出现特殊情况，采购机构可以以书面形式通知投标人延长投标有效期。投标人同意延长的，不得要求或被允许修改其投标文件，投标人拒绝延长的，其投标无效。

17.4在投标截止时间起至投标有效期届满，供应商投标文件不可撤销。

四、开标、资格审查与信用信息查询

18.开标

18.1 采购机构按照招标文件规定的时间通过电子交易平台组织开标，所有投标人均应当准时在线参加。投标人不足3家的，不得开标。

18.2 开标时，电子交易平台按开标时间自动提取所有投标文件。采购代理机构依托电子交易平台发起开始解密指令，投标人按照平台提示和招标文件的规定在半小时内完成在线解密。

18.3 投标文件未按时解密，投标人提供了备份投标文件的，以备份投标文件作为依据，否则视为投标文件撤回。投标文件已按时解密的，备份投标文件自动失效。

19、资格审查

19.1开标后，采购人将依据法律法规和招标文件的规定，对投标人的资格进行审查。

19.2投标人未按照招标文件要求提供与资格条件相应的有效资格证明材料的，视为投标人不具备招标文件中规定的资格要求，其投标无效。

19.3对未通过资格审查的投标人，采购人或采购代理机构告知其未通过的原因。

19.4合格投标人不足3家的，不再评标。

20、信用信息查询

20.1信用信息查询渠道及截止时间：采购机构将通过“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)、中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)渠道查询投标人投标截止时间当天的信用记录。

20.2信用信息查询记录和证据留存的具体方式：现场查询的投标人的信用记录、查询结果经确认后将与采购文件一起存档。

20.3信用信息的使用规则：经查询列入失信被执行人名单、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单的投标人将被拒绝参与政府采购活动。

20.4联合体信用信息查询：两个以上的自然人、法人或者其他组织组成一个联合体，以一个供应商的身份共同参加政府采购活动的，应当对所有联合体成员进行信用记录查询，联合体成员存在不良信用记录的，视同联合体存在不良信用记录。

- 五、评 标

21.评标委员会将根据招标文件和有关规定，履行评标工作职责，并按照评标方法及评分标准，全面衡量各投标人对招标文件的响应情况。对实质上响应招标文件的投标人，按照评审因素的量化指标排出推荐中标的投标人的先后顺序，并按顺序提出授标建议。详见招标文件第四部分“评标方法及评分标准”

- 六、定 标

22. 确定中标供应商

政府采购项目实行全流程电子化，评审报告送交、采购结果确定和结果公告均在线完成。为进一步提升采购结果确定效率，采购代理机构应当依法及时将评审报告在线送交采购人。采购单位应当自收到评审报告之日起2个工作日内在线确定中标或者成交供应商。在采购结果确认环节，中标候选人撤销投标文件不能成为采购人不确认采购结果的正当理由。中标、成交通知书和中标、成交结果公告应当在规定时间内同时发出。

23. 中标通知与中标结果公告

23.1自中标人确定之日起2个工作日内，采购代理机构通过电子交易平台向中标人发出中标通知书，同时编制发布采购结果公告。采购代理机构也可以以纸质形式进行中标通知。

23.2中标结果公告内容包括采购人及其委托的采购机构的名称、地址、联系方式，项目名称和项目编号，中标人名称、地址和中标金额，主要中标标的的名称、规格型号、数量、单价、服务要求，中标公告期限以及评审专家名单，评分汇总及明细。

23.3公告期限为1个工作日。

七、合同授予

24. 合同主要条款详见第五部分拟签的合同文本。

25. 合同的签订

25.1 采购人与中标人应当通过电子交易平台在中标通知书发出之日起十个工作日内，按照招标文件确定的事项签政府采购合同，并在签之日起2个工作日内将政府采购合同在浙江政府采购网上公告。鼓励有条件的采购人视情缩减采购合同签时限，提高采购效率，杜绝“冷、硬、横、推”等不当行为。除不可抗力等特殊情况外，原则上应当在中标通知书发出之日起10个工作日内，与中标供应商按照采购文件确定的事项签政府采购合同。

25.2中标人按规定的日期、时间、地点，由法定代表人或其授权代表与采购人代表签合同。如中标人为联合体的，由联合体成员各方法定代表人或其授权代表与采购人代表签合同。

25.3如签合同并生效后，供应商无故拒绝或延期，除按照合同条款处理外，列入不良行为记录一次，并给予通报。

25.4中标供应商拒绝与采购人签合同的，采购人可以按照评审报告推荐的中标或者成交候选人名单排序，确定下一候选人为中标供应商，也可以重新开展政府采购活动。

25.5采购合同由采购人与中标供应商根据招标文件、投标文件等内容通过政府采购电子交易平台在线签，自动备案或线下签上传备案。

26. 履约保证金

拟签的合同文本要求中标供应商提交履约保证金的，供应商应当以支票、汇票、本票或者金融机构、担保机构出具的保函等非现金形式提交。履约保证金的数额不得超过政府采购合同金额的1%，鼓励根据项目特点、供应商诚信等因素免收履约保证金或降低缴纳比例。鼓励和支持供应商以银行、保险公司出具的保函形式提供履约保证金。采购人不得拒收履约保函，项目验收结束后应及时退还，延迟退还的，应当按照合同约定和法律规定承担相应的赔偿责任。

## 27.预付款

采购单位应当在政府采购合同中约定预付款，对中小企业合同预付款比例原则上不低于合同金额的50％，不高于合同金额的70%；项目分年安排预算的，每年预付款比例不低于项目年度计划支付资金额的50％，不高于合同金额的70%；采购项目实施以人工投入为主的，可适当降低预付款比例，但不得低于50%。对供应商为大型企业的项目或者以人工投入为主且实行按月定期结算支付款项的项目，预付款可低于上述比例或者不约定预付款。在签合同时，供应商明确表示无需预付款或者主动要求降低预付款比例的，采购单位可不适用前述规定。采购单位根据项目特点、供应商诚信等因素，可以要求供应商提交银行、保险公司等金融机构出具的预付款保函或其他担保措施。政府采购预付款应在合同生效以及具备实施条件后5个工作日内支付。政府采购工程以及与工程建设有关的货物、服务，采用招标方式采购的，预付款从其相关规定。供应商可登录政采云前台大厅选择金融服务 - 【保函保险服务】出具预付款保函，具体步骤：选择产品—填写供应商信息—选择中标项目—确认信息—等待保险/保函受理—确认保单—支付保费—成功出单。政采云金融专线400-903-9583。

- 电子交易活动的中止

28. 电子交易活动的中止。采购过程中出现以下情形，导致电子交易平台无法正常运行，或者无法保证电子交易的公平、公正和安全时，采购机构可中止电子交易活动：

28.1电子交易平台发生故障而无法登录访问的；

28.2电子交易平台应用或数据库出现错误，不能进行正常操作的；

28.3电子交易平台发现严重安全漏洞，有潜在泄密危险的；

28.4病毒发作导致不能进行正常操作的；

28.5其他无法保证电子交易的公平、公正和安全的情况。

- 出现以上情形，不影响采购公平、公正性的，采购组织机构可以待上述情形消除后继续组织电子交易活动，也可以决定某些环节以纸质形式进行；影响或可能影响采购公平、公正性的，应当重新采购。

九、验收

30.验收

30.1采购人组织对供应商履约的验收。大型或者复杂的政府采购项目，应当邀请国家认可的质量检测机构参加验收工作。验收方成员应当在验收书上签字，并承担相应的法律责任。如果发现与合同中要求不符，供应商须承担由此发生的一切损失和费用，并接受相应的处理。

30.2采购人可以邀请参加本项目的其他投标人或者第三方机构参与验收。参与验收的投标人或者第三方机构的意见作为验收书的参考资料一并存档。

30.3严格按照采购合同开展履约验收。采购人成立验收小组，按照采购合同的约定对供应商履约情况进行验收。验收时，按照采购合同的约定对每一项技术、服务、安全标准的履约情况进行确认。验收结束后，应当出具验收书，列明各项标准的验收情况及项目总体评价，由验收双方共同签署。验收结果与采购合同约定的资金支付及履约保证金返还条件挂钩。履约验收的各项资料应当存档备查。

30.4验收合格的项目，采购人将根据采购合同的约定及时向供应商支付采购资金、退还履约保证金。验收不合格的项目，采购人将依法及时处理。采购合同的履行、违约责任和解决争议的方式等适用《中华人民共和国民法典》。供应商在履约过程中有政府采购法律法规规定的违法违规情形的，采购人应当及时报告本级财政部门。

第三部分 采购需求

# 项目建设

## 1.1 建设背景

随着信息技术的飞速发展和普及，各行各业都在积极拥抱信息化，法院作为国家审判机关，更加需要与时俱进，推进信息化建设，以适应信息化时代的发展需求。在全面推进依法治国、深化司法体制改革的大背景下，法院信息化建设成为提高司法效率、保障司法公正、推动司法为民的重要举措。法院信息化建设可以优化法院工作流程，缩短案件处理时间，提高审判质量和效率，为当事人提供更加便捷、高效、公正的司法服务，满足人民群众对司法工作的新期待。

为了坚决贯彻落实党中央关于推进生态文明建设的重大决策部署，积极回应人民群众对美好生态环境的新期待，强化环境资源保护，维护生态环境的安全和稳定，深入推进环境资源法庭建设并大力加强其信息化建设。淳安县人民法院响应国家相关政策新建千岛湖环境资源法庭信息化项目。

## 1.2 建设目标

1.2.1实现千岛湖环境资源法庭自动化、信息化、智能化：通过信息化建设，实现千岛湖环境资源法庭工作的全面数字化，提高千岛湖环境资源法庭工作的自动化、信息化、智能化水平，减轻法官的工作负担，提高工作效率。

1.2.2提高千岛湖环境资源法庭司法效率：通过信息化建设，优化千岛湖环境资源法庭工作流程，缩短案件处理时间，提高审判质量和效率，为当事人提供更加快速、高效的司法服务。

1.2.3构建智慧千岛湖环境资源法庭：利用大数据、人工智能等先进技术，构建智慧千岛湖环境资源法庭，实现案件智能分析、智能辅助办案、智能决策等功能，提高千岛湖环境资源法庭工作的智能化水平。

1.2.4提升千岛湖环境资源法庭信息化网络水平：采用高可用性网络，确保千岛湖环境资源法庭信息化系统的稳定性和可靠性，避免因系统故障影响千岛湖环境资源法庭工作的正常开展。

1.2.5推动千岛湖环境资源法庭现代信息化建设：信息化建设是建设现代化法院的重要内容，可以为审判工作和人民法院各项建设提供有力的技术支持和保证。通过信息化建设，可以完善法院的内部管理。

## 1.3 建设内容

- 1.3.1 环资法庭3F大会议室系统

- 会议室建设一套大屏显示系统，系统采用先进的LED大屏，LED大屏像素间距为P1.25，新建LED大屏屏幕不仅做为远程视频会议的显示屏幕，也可以把会议室活动、开会、培训的内容进行多屏共享，充分提高设备的扩展性及实用性。

（2）会议室建设一套扩声系统，扩声系统由拾音部分、扩音部分以及后端音频处理部分组成；拾音部分由1套有线麦克风和2套无线麦克风组成；扩声部分采用4台线性音柱加2台低音音箱，后端处理部分采用音频处理器和调音台的方式对音频进行管理。保障会议音质效果，给参会人员一个舒适的音场。

（3）会议室建设一套远程视频会议系统，在远程视频会议系统中，3F大会议室终端作为淳安县人民法院的其中一个会场，将采用与全省法院同一品牌的设备，保证系统无缝对接，系统使用的稳定性及兼容性。

（4）会议室建设一套矩阵设备控制的信号切换系统，来满足千岛湖环境资源法庭会议室用途的多功能性，信号源的多样性。

（5）会议室建设一套集中控制系统，对会议室的灯光，窗帘，空调等设备进行统一管理，并通过中央控制面板，统一管控会议室LED大屏电源开关、信号切换、灯光控制、窗帘控制、空调控制等功能。

（6）其他需要配套建设的会议室装饰、会议室灯光和会议室机房。

- 1.3.2 环资法庭3F专业法官会议室

（1）专业法官会议室建设一套无纸会议室系统，系统采用先进的升降屏加话筒一体化，7席位的无纸化终端。

（2）配置1台75寸电视机，作为专业法官会议室案卷分析讨论需要的显示系统。

（3）为配合国家信创需求，系统建设使用国产化的设备和操作系统。

- 1.3.3 环资法庭大楼网络

（1）为了保证环资法庭网络安全性及稳定性，本项目网络将建设环资法庭大楼内网、外网；内网负责千岛湖环境资源法庭内部业务，由于内部数据交流频繁，网络带宽要求高，所以采用万兆骨干，千兆桌面网络架构建设；外网负责千岛湖环境资源法庭外部业务，由于外部业务相对单一，数据交流少，所以采用千兆骨干，千兆桌面网络架构建设。

（2）为保证业务和网络的稳定和安全性，整体网络建设架构采用接入到汇聚到核心、三层网络架构建设。

- 1.3.4 环资法庭1F大厅排队叫号系统

本项目在千岛湖环境资源法庭1F建议一套排队叫号系统，通过建设排队叫号系统，来提升千岛湖环境资源法庭的服务质量，减少群众办事排队等待时间和优化办公环境。

- 1.3.5 环资法庭显示系统

本项目将为千岛湖环境资源法庭建设一套信息显示系统，提高环资法庭信息及时发布、及时宣传、及时共享，优化办公环境，提升信息共享效率。

- 1.3.6 环资法庭共享法庭

在千岛湖环境资源法庭里面，建设一套用于共享法庭的信息化系统，本信息化系统包含一套扩音系统，设置一台特写跟踪摄像机与语音讲话形成有效联动，动态捕捉演讲者画面信息，其中显示系统采用1台75寸电视机及相关配套的设施，提升共享法庭办案效率，满足远程办案需求。

# 项目总体设计

## 2.1 设计思路

本次千岛湖环境资源法庭信息化设计围绕环资法庭3F大会议室系统、环资法庭3F专业法官会议室、环资法庭大楼网络、环资法庭1F大厅排队叫号系统、环资法庭显示系统、环资法庭共享法庭六大板块，结合千岛湖环境资源法庭对信息化需求以及现场实地勘测数据，然后对每个版块组成部分逐一深化设计。

## 2.2 设计原则

先进性

遵循有关国际标准和国内外有关的规范要求；采用当今先进和尖端的IT、通信、多媒体处理和视频会议等的成熟技术。

标准化

严格按照国际和国家标准设计，特别是要提供标准接口，使系统具有较高的兼容性，能够与其它国内外主流厂家的设备系统平滑连接和互通。

安全性

系统应具有高度的安全性措施和加密系统，有效抵制网络病毒和黑客等的攻击，具有防火墙功能。具备严格的授权和认证机制。

可靠性

系统结构集成度高，能够保证7*24小时不间断地稳定可靠运行，适应工作环境能力强，故障率低。

灵活和可扩展性

系统设计要考虑今后网络和业务的发展，留有充分的扩充余地，能够方便地实现视频系统的扩展与升级。

经济实用性

在满足系统各项性能指标和功能要求的前提下，应力求较小的投入成本，追求较高的性能价格比。

## 2.3 设计依据

本项目的设计依据国家规定的相关设计标准、专业规范主要包括：

《会议电视系统工程设计规范》YD 5032-2004

《会议电视系统工程验收规范》YD5033-2005

《会议电视会场系统工程设计规范》GB 50635-2010

《信息技术设备(包括电气事务设备)的安全》（GB 4943-1995）

《电工电子产品基本环境试验规程试验A：低温试验方法》  （GB2423.1-2001）

《电工电子产品基本环境试验规程试验B：高温试验方法》（GB2423.2-1989）

《电工电子产品基本环境试验规程试验C:恒定湿热试验方法》(GB2423.3-1993）

《信息技术设备（包括电气事务设备）的安全》   （GB4943-2001）

《LED显示屏通用规范》SJ/T11141-2003

《厅堂扩声系统设计规范》GB5037-2006

《智能建筑设计标准》GB/T 50314-2015

《建筑与建筑群综合布线工程系统设计规范》GB/T 50311-2000

《智能建筑设计标准》GB/T50314-2000

《通信系统机房设计》GBKJ-90

《民用建筑电气设计规范》JG/T16-92

项目建设地现场勘察

其他符合国际和行业标准等等

# 项目建设技术要求

## 3.1 环资法庭3F大会议室系统技术要求

- 3.1.1 LED大屏显示系统

##### 3.1.1.1系统概述

本项目拟采用高密度P1.25小间距产品。小间距高清LED显示技术，是采用P1.25小间距表贴封装LED作为显示面板，支持整屏无缝拼接，组成一个高分辨率的数字显示系统。在充分地对客户实际应用需求进行分析、对现场环境认真考察后，建议将LED高清晰度数字显示技术、多屏图像处理技术、信号切换技术、网络技术等应用融合为一体，形成一个拥有高亮度、高清晰度、高智能化、易操作的LED大屏幕显示系统。

通过这套LED大屏幕显示系统可以实现对整个系统所需要显示的各种情况的动态监管，可随时对各种采集到的监控信号、网络信号及各种计算机图形信息进行多画面显示和分析，能够直观、完整、准确、清晰、灵活的显示任意有关来自各方面信息，便于及时做出判断和处理，实现实时监控和集中指挥、统一管控的目的。

##### 3.1.1.2 需求分析

通过勘察会议室现场，结合现场会议室墙面实际尺寸和会议室实际高度，以及千岛湖环境资源法庭对会议室显示系统的要求，本次LED显示大屏设计采用长7.2米，高2.025米，面积为14.58平方米，作为会议室现场LED显示大屏，整个大屏贴顶，居中安装，然后通过统一包边处理，嵌入墙面安装。

- 3.1.2 扩声系统

- 3.1.2.1系统概述

3F大会议室作为千岛湖环境资源法庭举行重要会议的场所，经常需要举办相关环资法庭大型会议，扩声系统设备为会议室重要组成部分，要求其具有先进性、稳定性、可靠性、易操作性等。

会议扩声系统建设需要考虑吸音、隔音和扩散处理，减少回声、混响和外界噪音干扰，确保声音质量。系统应具有一定的前瞻性，考虑到未来可能的功能增加或规模扩展，确保系统易于升级和调整。保证有效转换、放大和分配声音信号，保证声音清晰、自然、不失真地传播到每个听众位置。

为更精准、高效地提高千岛湖环境资源法庭内部沟通的效率，降低沟通协作的成本，保障各项司法业务的稳健发展，本次新建设的扩声系统，以此各部门沟通交流、日常办公沟通、培训，加快各单位内部的工作进程、提高办公效率、节约沟通成本。同时实现多部门信息资源的整合，为领导层决策服务能力的提升提供保障。同时系统要能兼容原有符合国际和行业标准的视频系统，做到实现“纵向贯通、横向互联、资源共享”。实现各个系统的统一管理、统一使用，简化使用和维护的难度，全面提升内部工作效率。

- 3.1.2.2需求分析

根据现场实际勘察，本次千岛湖环境资源法庭扩音系统设计，拾音部分含1套9只有线麦克风，通过会议主机，统一进行管理，有线麦克风分布在8个主席台，1个演讲台上，另外选用2套一拖二的无线麦克风作为备用选择；扩声部分含4台音柱音箱，均匀安装在会议室两侧墙体上，2台柱形阵列超低音，分布在主席台阶两端；后端音频处理部分通过安装在机房的8进8出数字处理器和12路数字调音台进行音频管理。

- 3.1.3 远程视频会议系统

- 3.1.3.1系统概述

远程视频会议系统作为一种有效的交流和沟通的方式，是现代办公和远程协作不可或缺的工具。在千岛湖环境资源法庭部署一套远程视频会议系统，可以让环资法庭利用本会议室召开远程视频会议，进行双向音视频交流互动。组织单位人员参加视频会议，参与上下级要求的视频会议。

- 3.1.3.2需求分析

在大会议室里面，部署一套远程视频会议系统，视频会议系统由1台视频终端和1台视频会议摄像机组成，视频会议系统要求能与淳安县人民法院视频会议系统实现无缝对接，会议摄像机安装在会议大屏正前方，远程会议终端部署在会议机房。

- 3.1.4 视频切换控制

- 3.1.4.1系统概述

在现代会议系统中，由于对会议室使用要求的多样性，会议室作为一种多功能工作场所，视频显示控制要求越来越高，面对信号源的多样性，灵活地将多个视频信号源切换至一个或多个显示设备上，实现视频信号的高效管理和展示。

- 3.1.4.2需求分析

项目建设一套视频矩阵切换系统，用于控制视频输入和输出，目前采用1台8进8出高清矩阵，部署在视频输入源和视频输出源之间，对视频信号源进行有效控制和切换。

- 3.1.5 集中控制系统

- 3.1.5.1系统概述

中控系统是整个会议室系统设备控制中枢。整个系统中所有相关设备均可由中控系统实现智能控制。本次系统中使用中控系统可以完成包括大屏设备、音频设备、灯光、窗帘、空调等设备的智能控制。智能中控系统可通过控制面板、计算机等多种控制方式实现对设备的集中控制。使用时只需将网络中控通过网口接入系统局域网，配合节点上的相关控制接口和交换机网口，即可完成控制链路部署。具有控制灵活，布线简单，编程简单易学等特点。

- 3.1.5.2需求分析

由于千岛湖环境资源法庭会议室需要实现对会议室内灯光、空调等环境的控制，并能控制LED显示大屏开关等功能；本次项目设计一套由8路分布式中控主机、智能网络控制器、4路调光器、控制面板以及对应控制软件组成的中控系统，系统可以通过4路调光器实现对会议室灯光进行调控，通过智能网络控制器与空调、窗帘电机进行联动控制。

## 3.2 环资法庭3F专业法官会议室技术要求

- 3.2.1 系统概述

无纸化会议系统由软件和硬件组合搭配，软件运行在升降一体机内，具有会议管理平台，整合多样会议模式涉及的各个环节。可提供会前上传议题资料，人员安排，签到投票，个人会议纪要，电子白板，会议交流等多方面功能的实现。协助管理员对整个会议流程进行高效便捷的控制。

无纸化会议系统以工作流技术为中心，为会议室所有参会人员提供了完整的资源分配和共享。具有先进性、灵活性、稳定性、高度安全性、规范性和可扩充性等。

- 3.2.2 需求分析

在环资法庭3F专业法官会议室，建设一套无纸化系统，其中含7个席位终端，系统终端采用15.6寸超薄升降一体机（升降屏+话筒+主机），7个席位中由1个主席、左右各3个席位组成。整个系统无纸化后端管理设备部署在专业法官会议旁边井道机柜里面，在会议室配置1台75寸电视机和1台全景摄像机，作为会议显示和会议画面拍摄的需求。

## 3.3 环资法庭大楼网络系统技术要求

- 3.3.1系统概述

随着信息化时代的到来，千岛湖环境资源法庭工作对信息技术的依赖程度日益增加。

要实现千岛湖环境资源法庭信息化跨越发展，需要运用科学发展的思维，以需求为导向，应用为重点，提高工作效率为核心，加强基础设施建设，完善建设规划。要对现有的法院工作信息化现状进行优化和再造，整合资源建立高效、协调、规范的工作机制和信息共享机制，形成全面覆盖高效的诉讼、庭审、审判、执行、指挥、司法公开的网格化管理。打造全新的、能全面实现科技强院的运作模式和管理体系，实现法院信息化跨越式发展，使信息化建设成为为法院工作服务，为领导决策服务，为人民服务的重要窗口和重要手段，达到转变职能、共享信息规范运作、提高效率的目标。

- 3.2.2 需求分析

千岛湖环境资源法庭网络建设分为内外网。

外网采用星型拓扑结构，以核心交换机为中心，连接至各接入交换机。接入交换机部署在法院对外服务的窗口或部门，如立案大厅、接待室等。

内网同样采用星型拓扑结构，以核心交换机为中心，通过光纤或高质量网线连接至各接入交换机。接入交换机则分散部署在法院的各个部门和办公室内，提供网络接入服务。

- 3.3.2.1 外网设备选型与配置

核心交换机：选用与外网带宽和流量相匹配的核心交换机，确保外网服务的稳定性和可靠性。

接入交换机：根据对外服务的窗口或部门的网络需求，选用交换机应支持基本的网络管理和安全控制功能。

配套线缆：选用符合标准的外网线缆，确保外网连接的稳定性和安全性。

- 3.3.2.2 内网设备选型与配置

核心交换机：选用高性能、高可靠性的核心交换机，支持大量数据并发处理和高速转发。该交换机应配置有充足的端口和光纤模块，以便与接入交换机和其他核心设备连接。

接入交换机：根据各部门和办公室的网络需求，选用交换机应支持VLAN划分和端口安全控制，以提高网络安全性和灵活性。

配套线缆：选用符合标准的网络线缆，包括光纤跳线、网线等，确保网络传输的稳定性和可靠性。

## 3.4 环资法庭排队叫号系统技术要求

- 3.4.1 系统概述

随着智能时代新形势，进一步深化“互联网政务服务”，推进政务服务改革实施方案，将“最多跑一次”的宗旨不断深化改革，大力优化服务环境。千岛湖环境资源法庭政务服务中心为改善服务质量，提升人民群众满意度。因此采用一种新形式的基于网络的多媒体信息发布系统，可以通过系统的融合能够实时显示多媒体信息发布、排队叫号信息等，通过网络技术、信息技术和多媒体技术，对音视频、图片、流媒体等多种素材进行编辑制作、控制播放，实现对取号一体机、窗口屏等各类显示终端的统一管控，可有效改善大厅的办事环境、办事秩序，提高办事效率、群众办事体验感。

- 3.4.2 需求分析

千岛湖环境资源法庭1F办事大厅需建设一套用于对政务服务排队叫号系统，该系统需采用分布式结构,集中与授权分级管理模式。通过设置1台互动一体机，3台32寸显示屏，1台功放和2台扬声器，以及配套的呼叫器和评价器实现排队叫号的功能。

## 3.5 环资法庭大楼显示系统技术要求

- 3.5.1 系统概述

随着当前信息技术的快速发展，在众多法院内部，都有部署信息化显示系统，用于对法院内部信息的及时发布，及时宣传，同时提供最直观，最生动的多媒体信息。及时、全面了解法院相关政策，提供优质、高效的信息服务以及全新的文化氛围。

- 3.5.2 需求分析

环资大楼内，需建设2台100寸电视机 、1台75寸电视机 、6台49寸壁挂广告机，分别分布在大楼的1办事大厅、接待大厅和其他楼层作为法院重要的信息发布窗口，用于播放法院宣传信息。

## 3.6 环资法庭共享法庭技术要求

- 3.6.1 系统概述

随着社会的发展和进步，法律纠纷和诉讼案件的数量逐渐增加，传统的法院式已经难以满足人比群众对公正、高效司法的需求。共亨法庭的建设，旨在通过信息化、智能化于段，提升司法服务水平，加快审判效率，实现公平公正的司法目标。

- 3.6.2 需求分析

共享法庭信息化显示系统采用的是1台75寸电视机，扩音系统由4台有线麦克风加上1台会议管理主机对会议拾音进行管理，扩声设备由2台4单元柱形阵列音箱加上功放组成，后端音频管理设备由1台12路数字调音台组成。

由于语音讲话时需要摄像机进行拍摄联动，项目设置1台特写跟踪摄像机，进行会议摄像跟踪，摄像机全部通过分布式矩阵功能接入网络，通过集中控制系统主机和会议主机实现联动控制，当相关会议人员说话时，会议摄像头跟踪说话人员并将实时拍摄画图显示在拼接大屏或显示设备上。

## 四、采购清单

- 4.1项目设备清单

| 序号 | 名称 | 数量 | 单位 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 一、3F大会议室 |  |  |  |  |
| 1.显示系统 |  |  |  |  |
| 1 | LED显示屏 | 14.58 | ㎡ | 长*高：7.2m*2.025m |
| 2 | LED拼接屏及拼接控制器—发送卡 | 1 | 套 |  |
| 3 | 结构 | 15 | ㎡ |  |
| 4 | 配电箱 | 1 | 套 |  |
| 5 | 网线 | 600 | 米 |  |
| 6 | 电源线 | 150 | 米 |  |
| 7 | 配管 | 200 | 米 |  |
| 2.扩声系统 |  |  |  |  |
| 1 | 无线一拖二手持话筒 | 2 | 套 |  |
| 2 | 无线话筒延长线 | 4 | 根 |  |
| 3 | 数字会议系统主机 | 1 | 台 |  |
| 4 | 数字音频网络交互机 | 3 | 台 |  |
| 5 | 主席话筒 | 1 | 台 |  |
| 6 | 代表话筒 | 8 | 台 |  |
| 7 | 12路数字调音台 | 1 | 台 |  |
| 8 | 8进8出数字处理器 | 1 | 台 |  |
| 9 | 数字功放 | 2 | 台 |  |
| 10 | 音柱音箱 | 4 | 只 |  |
| 11 | 柱形阵列超低音 | 2 | 只 |  |
| 12 | 8路电源时序器 | 2 | 台 |  |
| 13 | 24口交换机 | 1 | 台 |  |
| 14 | 多媒体插座 | 12 | 个 |  |
| 3.视频控制 |  |  |  |  |
| 1 | 高清矩阵8*8 | 1 | 台 |  |
| 4.中控系统 |  |  |  |  |
| 1 | 8路分布式中控主机 | 1 | 台 |  |
| 2 | 中控配套软件 | 1 | 套 |  |
| 3 | 智能网络控制器 | 1 | 台 |  |
| 4 | 控制面板 | 1 | 台 |  |
| 5 | 4路调光器 | 2 | 台 |  |
| 5.会议系统 |  |  |  |  |
| 1 | 视频会议终端 | 1 | 台 |  |
| 2 | 高清摄像机 | 1 | 台 |  |
| 6.机房装饰 |  |  |  |  |
| 1 | 光电玻璃 | 10.8 | 平方米 |  |
| 2 | 玻璃遥控 | 1 | 套 |  |
| 3 | 五金配件 | 1 | 套 |  |
| 4 | 桥架 | 3 | 米 |  |
| 7.照明灯光 |  |  |  |  |
| 1 | 双色温深防眩筒灯 | 35 | 个 |  |
| 2 | 型材灯 | 50 | 米 |  |
| 3 | 漫反射灯条 | 225 | 条 |  |
| 4 | 灯膜 | 15 | 平方米 |  |
| 5 | LED调光电源 | 10 | 个 |  |
| 6 | 灯带 | 15 | 平方米 |  |
| 7 | 电源线 | 200 | 米 |  |
| 8 | JDG管 | 150 | 米 |  |
| 8.其他 |  |  |  |  |
| 1 | 电动窗帘轨道 | 18 | 米 |  |
| 2 | 电机 | 4 | 台 |  |
| 3 | 辅材 | 1 | 项 |  |
| 1.无纸化会议室 |  |  |  |  |
| 1 | 国产化超薄升降一体机 | 7 | 台 |  |
| 2 | 国产化无纸化客户软件 | 7 | 套 |  |
| 3 | 升降话筒 | 7 | 位 |  |
| 4 | 无线键鼠 | 7 | 套 |  |
| 5 | 国产无纸化数字会议管理软件 | 1 | 台 |  |
| 6 | 国产无纸化信号控制器（含软件） | 1 | 台 |  |
| 7 | 国产无纸化数字会议流媒体软件 | 1 | 套 |  |
| 8 | 全景摄像机 | 1 | 台 |  |
| 9 | 拓展控制器 | 1 | 台 |  |
| 10 | 线材，管材 | 1 | 批 |  |
| 11 | 辅材 | 1 | 次 |  |
| 2.显示系统 |  |  |  |  |
| 1 | 无线投屏器 | 1 | 套 |  |
| 2 | 多媒体插座 | 7 | 个 |  |
| 3 | 75寸电视机 | 2 | 台 |  |
| 1. 外网 |  |  |  |  |
| 1 | 光纤配线架 | 7 | 个 |  |
| 2 | 网络配线架 | 2 | 个 |  |
| 3 | 理线架 | 10 | 个 |  |
| 4 | 24口交换机 | 4 | 台 |  |
| 5 | 8口交换机 | 5 | 台 | 共享法庭，专业法官会议室，三楼大会议室 |
| 6 | 光模块 | 12 | 块 |  |
| 7 | 核心交换机 | 1 | 台 |  |
| 8 | 光纤跳线 | 64 | 根 |  |
| 9 | 光纤熔接 | 64 | 芯 |  |
| 10 | 网络跳线 | 48 | 根 |  |
| 2.内网 |  |  |  |  |
| 1 | 光纤配线架 | 7 | 个 |  |
| 2 | 网络配线架 | 13 | 个 |  |
| 3 | 理线架 | 7 | 个 |  |
| 4 | 48口交换机 | 1 | 台 |  |
| 5 | 24口交换机 | 6 | 台 | 专业法官会议室，三楼大会议室， |
| 6 | 8口交换机 | 2 | 台 | 共享法庭 |
| 7 | 光模块 | 18 | 块 |  |
| 8 | 核心交换机 | 1 | 台 |  |
| 9 | 光纤跳线 | 64 | 根 | 每层楼24口光纤配线架满配，共四层4*8配置 |
| 10 | 光纤熔接 | 64 | 芯 | 每层楼24口光纤配线架满配，共四层4*8配置 |
| 11 | 网络跳线 | 312 | 根 |  |
| 1 | 排队叫号系统 | 1 | 台 |  |
| 2 | 互动一体机 | 1 | 台 |  |
| 3 | 商显一体机 | 3 | 台 |  |
| 4 | 呼叫器 | 3 | 台 |  |
| 5 | 评价器 | 3 | 台 |  |
| 6 | 功放 | 1 | 台 |  |
| 7 | 喇叭 | 2 | 台 |  |
| 8 | 辅材 | 1 | 项 |  |
| 1 | 100寸电视机 | 2 | 台 |  |
| 2 | 75寸电视机 | 1 | 台 |  |
| 3 | 广告机 | 6 | 台 | 位置根据后期整体情况定 |
| 1 | 75寸电视机 | 1 | 台 |  |
| 2 | 数字音频网络交互机 | 1 | 台 |  |
| 3 | 数字网络会议话筒 | 4 | 台 |  |
| 4 | 数字会议系统主机 | 1 | 台 |  |
| 5 | 12路数字调音台 | 1 | 台 |  |
| 6 | 专业功率放大器 | 1 | 台 |  |
| 7 | 4单元柱形阵列音箱 | 2 | 只 |  |
| 8 | 8路电源时序器 | 1 | 台 |  |
| 9 | 特写跟踪摄像机 | 1 | 台 |  |
| 10 | 辅材 | 1 | 项 |  |
| 合计 |  |  |  |  |

- 4.2项目设备参数

| 序号 | 名称 | 参数 |
| --- | --- | --- |
| 一、3F大会议室 |  |  |
| 1.显示系统 |  |  |
| 1 | LED显示屏 | 1.像素间距：1.25mm； 2.封装类型：国星/国产 SMD1010 3.箱体类型：压铸铝箱体 4.屏幕尺寸：7.2m*2.025m 5.像素密度：640000 dots/m² 6.光学参数：灰度等级≥16383 levels per color；颜色281.4 trillion；支持单点亮度校正；支持单点色度校正；发光点中心距偏差≤2.5%；亮度均匀性≥97%；色度均匀性：±0.003Cx,Cy之内 7.电气参数：输入功率(最大值)≤500 W/m²；输入功率(典型值)≤150 W/m² 8.维护方式：全前维护 9.标配单卡单电源 10.在显示屏长时间不用或者环境湿度过大时，通过软件可以自动实现定期开机以灰度渐变方式回温除湿。 11.显示屏可以根据环境亮度自动调节显示亮度。 12.显示屏生产厂家须达到CMMI成熟度5级 13.显示屏生产厂家服务能力符合国家标准《商品售后服务评价体系》GB/T27922-2011，且能力达到五星级 |
| 2 | LED拼接屏及拼接控制器—发送卡 | - 支持条屏模式，最大支持28800点*180点分辨率显示 2.支持缩放功能，可将输入信号进行缩放以适配LED分辨率 3.支持亮度调节功能，支持通过web客户端、遥控器进行亮度调节 4.支持颜色调节功能，支持通过WEB客户端、遥控器进行红绿蓝RGB三色各256级调节 5.支持刷新率调节功能，支持对刷新率进行1920HZ~7680Hz任意调节 6.支持倍帧输出功能，支持将输入为30hz的信号转成60hz的信号输出 7.支持灰度调节功能，支持对灰度进行调节，支持12~16bit调节8.支持多输入通道功能，实配≥2路HDMI(4K 采集)输入接口、≥8路RJ45输出接口、≥4路DVI输入接口、≥4路DVI环通输出接口 8.支持信号预监功能，支持发送卡预监功能，DVI环出信号可实现预览功能，web上预监功能 9.支持信源通道自动检测切换功能，支持信源切换，可通过web客户端、遥控器进行切换；在有两个以上输入接口保持物理连接状态下，当前信源无信号时可自动切换到另一路信号 10.支持屏幕逐点校正，亮暗线校正，消除毛毛虫功能 11.从视频信号采集到视频输出上墙的延时小于50ms |
| 3 | 结构 | 定制结构、框架，满足屏体安装使用需求，用材符合国家标准 |
| 4 | 配电箱 | 1.类型：≥20KW配电箱 2.元器件：含断路器，含接触器 3.输入电压：380V 输出电压：220V 4.安全性：内部线材均采用10平方厘米国标纯铜导线； 5.双重开关控制：具备自动/手动控制设备供电的开启和关闭 6.多组输出回路：每组可独立控制，如照明输出、风机/空调输出分路、显示屏输出分路分开控制 7.上电保护功能：具有延时启动、浪涌保护、防雷、过流、短路等保护功能 |
| 5 | 网线 | 室内6类网线，导体材质为无氧圆铜，导体直径23AWG，导体绝缘外径1.01±0.05mm ，材料为HDPE（实心聚烯烃），带撕裂绳，含十字骨架 |
| 6 | 电源线 | RVV3*2.5 |
| 7 | 配管 | JDG25 |
| 2.扩声系统 |  |  |
| 1 | 无线一拖二手持话筒 | 1.使用UHF470–932MHz频段，应用PLL频率合成锁相环技术，频率可调，可同时使用多套，不受干扰 2.系统具有自动搜索空闲频道功能，并具有红外线数据同步等功能 3.DPLL集成中央处理器CPU的总控制，配合数字液晶界面显示 4.多级窄带高频及中频选频滤波 5.音频压缩扩展技术动态范围大 6.设有回输啸叫抑制减弱功能，有效减少回输啸叫 7.频响范围：30Hz–20kHz(±1dB) 8.通道数： 2通道手持 |
| 2 | 无线话筒延长线 | 50-5同轴延长线≥1米 |
| 3 | 数字会议系统主机 | - 系统主机与话筒单元通过标准网线连接，接入第三方交换机与发言单元进行语音数据通讯 2.支持2.4GHz/5.2GHz/5.8GHz三频段自适应调频技术，添加无线基站组成无线有线两用会议系统 3.系统具有主机与麦克风可以进行内部短消息的功能，可独立调节每台话筒单元增益和31段均衡，满足智能数字会议系统要求 4.支持Dante、AVB、DPT网络数字音频处理及传输技术，音频实现完全数字化 5.内置四路视频切换，可配置4台高速云台摄像机，通过预设后，可对发言麦克风进行视像跟踪 6.系统主机可修改IP地址，与控制电脑之间采用TCP/IP连接控制方式，可以实现会议系统的远程控制、远程诊断和远程升级型号 7.单元容量：不限数量 8.信噪比：≥96 dBA；动态范围>94 dB；总谐波失真<0.05% 9.麦克风接口：RJ45 ×2 |
| 4 | 数字音频网络交互机 | 1.网络标准：IEEE 802.3、IEEE 802.3u、IEEE 802.3ab、IEEE 802.3x、IEEE 802.3af、IEEE 802.3at 2/1 2.端口：≥5个10/100Mbps RJ45 端口，支持PoE供电功能 3.性能：支持2K的MAC地址表深度 |
| 5 | 主席话筒 | 1. 系统主机与话简单元通过标准网线连接，可接入第三方交换机与发言单元进行语音数据通讯 2.支持 Dante. AVB、QTDSP-DPT 网络数字音频处理及传输技术，音频实现完全数字化 3.每个话筒单元可进行独立录音和音量可独立调节，同时支持31段均衡可独立调节 4.音频信号采用专用的DSP进行处理，支持48 kHz音频采样频率 5.具有环形手拉手双机备份连接功能 6.可以进行内部文字通讯短消息，便于会议进行中传递信息 7.系统麦克风配合系统主机通过TCP/IP连接方式可以实现远程诊断和远程升级 8.麦克风可以设置多级权限（主席机、VIP、代表等根据职位性质分配不同权限) 9.每台麦克风可独立工作 10.麦克风由系统主机供电，工作电压为直流48V 11.产品性能参数：频率响应≥30Hz～20KHz；信噪比>70dB；灵敏度≥-46 dBV/Pa；最大声压≥125dB(THD<3%) |
| 6 | 代表话筒 | 1.系统主机与话简单元通过标准网线连接，可接入第三方交换机与发言单元进行语音数据通讯 2.支持 Dante. AVB、QTDSP-DPT 网络数字音频处理及传输技术，音频实现完全数字化 3.每个话筒单元音量可独立调节，同时支持31段均衡可独立调节， 4.音频信号采用专用的DSP进行处理，支持48 kHz音频采样频率 5.具有环形手拉手双机备份连接功能 6.系统麦克风配合系统主机通过TCP/IP连接方式可以实现远程诊断和远程升级 7.麦克风可以设置多级权限（主席机、VIP、代表等根据职位性质分配不同权限) 8.每台麦克风可独立工作 9.麦克风由系统主机供电，工作电压为直流48V 10.产品性能参数：频率响应≥30Hz～20KHz；信噪比>70dB；灵敏度≥-46 dBV/Pa；最大声压≥125dB(THD<3%) |
| 7 | 12路数字调音台 | 1.≥12 输入通道结构，≥8 路平衡式话筒输入, ≥2 路立体声输入，≥2母线输出，≥1组AUX辅助出 2.高品质、低噪音的话筒输入，并提供+48V幻象电源 3.支持低噪音的前置放大 4.配置信号输入点 5.2组AUX辅助输出AUX1为推子前，AUX2为推子后 6.2TK录音输入，输出莲花接口 7.USB接口；支持MP3和WMA双解码多媒体播放器 8.内置净化开关电源 9.整机信噪比：<-90dBu 10.失真度：<0.01% 11.频率响应：20Hz to 20kHz ，± 1dBu |
| 8 | 8进8出数字处理器 | 1.具有强大计算功能的DSP处理器,支持40位精度的浮点运算能力 2.支持8通道平衡输入音频通道；8个平衡音频输出通道；所有输入通道支持MIC输入；支持48V幻象供电 3.支持可扩展AEC自动回声噪声消除卡，用户可根据需求自由配置及选择使用 4.支持QTDSP-DPT数字音频处理及高保真传输技术，音频实现完全数字化，满足音频高保真传输的要求 - 支持8通道自动混音，每个通道独立的自适应反馈抑制器 6.采样频率/量化：48 kHz，24Bit ADC，24Bit DAC 7.ADC, DAC动态范围：114 dB 8.处理能力：高性能浮点DSP处理芯片，ADI ADSP-21489 400Mhz，400MIPS/2200MFLOP 9.输入每通道：前级放大、噪声门、压缩器、16段参量均衡、延时器、自动混音台 10.频率响应：20 Hz – 20 kHz, ±0.3dB @0dBu |
| 9 | 数字功放 | 1.配备智能信号限幅器 2.配备 H类放大电路 3.具有保护、信号、削波、桥接、电源 LED 指示灯 4.具有电源软启动、直流保护、短路保护、过热保护、过载保护 5.加密智能驱动模块，100KHz，高频高速开关电源供电模式 6.额定输出功率：≥8Ω: 550W×2；≥4Ω: 750W×2 7.桥接输出功率：≥8Ω: 1375W×1；≥4Ω: 1563W×1 8.信噪比: ≥105dB 9.频率响应：30Hz~20KHz(+/-0.5dB)(8Ω 1w) 10.散热方式：强迫风冷 |
| 10 | 音柱音箱 | 1.额定功率：≥8欧300W 2.频率响应-10dB：≥120Hz-20kHzDSP处理后 3.喇叭单元：≤8x4"喇叭”全频带玻纤音盆单元 4.指向性：水平指向性≥90°，垂直指向性≥0-10° 5.最大声压:≥127dB 6.灵敏度1W/1m:≥98dB |
| 11 | 柱形阵列超低音 | 1.音箱类型:≤1x12"(2.5"VC)超低音喇叭 2.频响范围：≥38Hz-500Hz（±3dB） 3.单元配置 ：≤1X12"复合纸盆，PP胶边 4.灵敏度︰≥97dB/1W/ 1M 5.最大声压级︰≥1w/1m 125dB 6.标准阻抗:4欧姆 7.功放功率:≥1000W，D类 8连接方式:XLR/JACK COMBO |
| 12 | 8路电源时序器 | 1.设计容量8.6KVA 2.8路供电输出，每路最大输出AC220V，10A 3.集中控制，可通过RS232、RS485、网线进行控制 4.八路输出通道控制开关，可单独打开或关闭任何一个电源通道 5.面板控制：时序控制开关/通道关闭开关和直通开关 |
| 13 | 24口交换机 | 1.交换容量：交换容量≥330Gbps，包转发率≥120Mpps 2.端口：24个千兆电口，4个千兆SFP 3.支持ARP表项≥4K，IPV4 FIB表项≥4K 4.三层功能：支持RIP、RIPng、OSPF、OSPFv3路由协议 5.虚拟化：支持纵向虚拟化，作为纵向子节点零配置即插即用 |
| 14 | 多媒体插座 | 1*电源模块，1*HDMI ,2*6类网络模块，1*音频模块 地面安装后没有任何部分突出地面 |
| 3.视频控制 |  |  |
| 1 | 高清矩阵8*8 | 1.符合HDMI2.0b和HDCP 2.2/1.4规范 2.视频分辨率最高支持4K2K@60Hz (YUV 4:4:4) 3.支持18Gbps视频带宽 4.支持Dolby Vision，HDR10+和HLG 5.所有HDMI输出口都支持4K->1080P视频缩放功能 6.支持的HDMI音频格式高达7.1高清音频通道(LPCM，Dolby TrueHD和DTS-HD Master Audio) 7.支持剥离HDMI源的音频给同轴音频口和模拟音频口输出 8.支持ARC功能，可以将HDMI显示设备的音频回传到同轴音频口和模拟音频口输出 9.支持智能EDID管理 10.通过面板按键，红外遥控器，RS-232，LAN和Web GUI控制 11.不低于8进8出HDMI高清视频切换矩阵 |
| 4.中控系统 |  |  |
| 1 | 8路分布式中控主机 | 1.MCU采用32位内嵌式双处理器(CPU)并行运算，主频≥1024MHz 2.存储器类型：高速FLASH；控制指令数据容量≥512M，可保存≥3100条控制指令，支持扩展 3.分布式控制系统，单独控制某个会议的某个设备，也可控制多个会议室的多个电子设备 4.外控端口类型：RS232串口≥8路、RS485/422≥8路；继电器≥4路，IR红外端口≥4路,I/O端口≥2路，全部端口均可同时使用且互不关联 5.通讯控制端口：以太网(TCP/IP)，10/100M自适应，TCPSERVER方式（UDP方式）可选 6.内置红外学习模块，支持超长码识别，自动识别红外代码类型 7.平均故障间隔时间（MTBF）≥58000小时 |
| 2 | 中控配套软件 | 与中央控制主机配套使用，按照需求定制软件程序 1.编程软件套装包括命令库编辑软件、控制界面设计软件、红外命令学习软件、主机IP设置软件 2.控制界面设计软件支持各种字体一次编程 3.用户界面可自由编辑，自动生成2D、3D按键，同时可自定义图片按钮 4.具有自动识别字体技术，任何字体均能在界面中正确显示 |
| 3 | 智能网络控制器 | - 设计容量8.6KVA 2.8路供电输出，每路最大输出AC220V，10A。采用接线端子固定 3.集中控制，可通过RS232、RS485、网线进行控制 4.八路输出通道控制开关，可单独打开或关闭任何一个电源通道 |
| 4 | 控制面板 | 1. 触摸显示屏≥7寸， 2. CPU双核1.2GHz 3.内存128Mbit 4.屏幕 分辨率800×480TFT 电容触摸屏 5.放水等级 IP65 6.须能进行编程设置 7.标准电工盒式设计，适合嵌入安装在应用场合的墙体内 8.通过读取产品触发码可自定义触发控制的命令 9.每个按键可独立编程 10.通过485总线与中控主机进行连接、通信 |
| 5 | 4路调光器 | 1.标准配电箱导轨式LED调光模块，6P规格，支持4组LED明暗度调光 2.支持CAN总线/RS485总线控制方式 3.支持本地按键和红外遥控6级调光 4.4路PWM的LED调光，单路电流5A 5.调光方式：PWM控制方式：CAN(波特率125kbps)RS485(波特率9600bps) 6.设备ID：手动可调LED 7.电源输入：DC3-36V单路 8.最大输出电流：5A |
| 5.会议系统 |  |  |
| 1 | 视频会议终端 | 1．视频终端需与淳安法院现有高清MCU系统实现无缝数字对接，互联互通互控，不得采用模拟背靠背方式 2．采用硬件分体式结构，非PC架构、非工控机架构 3．终端采用国产嵌入式操作系统 4．终端核心芯片如音视频编解码单元、CPU处理单元、电源芯片、电源开关芯片、时钟芯片等均采用国产化器件 5．支持ITU-T H.323和IETF SIP通信标准，会议速率支持128Kbps－8Mbps 6．支持H.264、H.264 High Profile、H.265视频协议 7．支持G.711、G.722、G.728、G.722.1AnnexC、G.719、MPEG4-AAC LC/LD、Opus等音频协议，可达到20KHz以上的宽频效果 8．支持H.239、BFCP双流协议标准 9．支持1080p30、720p60、720p30高清分辨率，并向下兼容4CIF、CIF标清分辨率 10．在保证主视频4K30fps解码前提下，辅视频可以支持到4K30fps解码 11．支持不少于2路高清视频输入接口、2路高清输出接口12．支持≥5进5出独立的音频输入输出接口 12．支持≥2个10/100/1000M以太网接口 13．支持不低于120个摄像机预置位存储和调用，支持摄像机预置位快照及预览功能18．系统具有字幕叠加功能，可通过终端控制系统在本地图像不同位置叠加会场名、横幅、滚动字幕，字体、颜色可设置 14．终端配套的遥控器采用ZigBee控制，在不低于15米可控范围内，控制信号不会被遮挡15．支持H.235协议的音视频加密，支持AES256加密算法，SIP协议支持TLS、SRTP加密 16．终端支持国家密码局认定的国产密码算法，保证信息安全自主可控。支持SM1、SM2、SM3、SM4等国密加密算法 17．支持H.235协议的音视频加密，支持AES256加密算法，SIP协议支持TLS、SRTP加密 |
| 2 | 高清摄像机 | 1．摄像机需与本次投标会议终端同一品牌，实现互联互通互控。 2．支持壁装、三脚架安装或吊顶安装等多种安装方式。 3．镜头图像传感器采用不小于1/2.8" 传感器，支持1080p30、1080p25、720p60、720p50等高清信号输出。 4．支持不小于12倍光学变焦。 5．支持广角镜头，水平视角不小于72°。 6．视频输出接口具备SDI、DVI、HDBaseT接口。 7．支持供电、显示、控制多线合一，只连接一根超五类网线实现供电、图像显示、摄像机控制，支持信号传输100米。 8．支持RS422控制接口，支持标准VISCA协议，支持摄像机通过控制口RS422实现菊花链控制，菊花链控制摄像机不小于7个。 9．水平转动范围：≥ ±160°，垂直转动范围：≥ -90°～50° 10．支持根据安装方向自动翻转图像。 11．支持保存不少于255个预置位。 12．支持ZigBee控制，支持360°控制、有遮挡物时也能正常控制。 |
| 6.机房装饰 |  |  |
| 1 | 光电玻璃 | 1.84mm框架， 2.5+5mm钢化超白调光玻璃，玻璃密拼 3.具有透明和磨砂状态两种 |
| 2 | 玻璃遥控 | 1. 手动遥控器， 2. 用于透明状态和磨砂状态切换 3. 配套光电玻璃状态控制 |
| 3 | 五金配件 | 1. 配套光电玻璃 2. 地弹簧皇冠220 1副 3. 金属拉手1200mm 1个 4. 上下固定夹具 1套 |
| 4 | 桥架 | 200*100 符合国家标准 |
| 7.照明灯光 |  |  |
| 1 | 双色温深防眩筒灯 | 1.双色温深防眩筒灯 9W 2.需与中控系统实现对接控制 |
| 2 | 型材灯 | 1.15CM宽 双色温可调节灯光 2.需与中控系统实现对接控制 |
| 3 | 漫反射灯条 | 32W |
| 4 | 灯膜 | 白色灯光膜 |
| 5 | LED调光电源 | 1.0-10V可控硅调光LED电源 2 需与中控系统实现对接控制 |
| 6 | 灯带 | 双色色调光区块灯 |
| 7 | 电源线 | 灯光电源线BV2.5 |
| 8 | JDG管 | jdg20 符合国家标准 |
| 8.其他 |  |  |
| 1 | 电动窗帘轨道 | 1. 铝合金材质双排电动直轨 2. 滑动轨道 3. 双轨顶装 4. 承重≥30kg |
| 2 | 电机 | 1.支持电子行程设置 2. 支持手拉启动功能 3. 支持遇阻停止功能 4. 支持换向功能 5. 支持手动设置边界功能 6. 支持第三行程点 7.串口通讯控制 8.弱电，强电开关模式选择功能 |
| 3 | 辅材 | - LED大屏不锈钢材料收边 2.3套高清摄像机吊装支架、音柱安装支架 3.2m6类网络跳线60根 4.6类网络水晶头5袋 5.2m音频跳线10根 6.音频接口10对 7.15米高清线12根 8.接线盒、管卡150套 9.电工胶带轧带20卷 10.五金配件1批 11.密封胶水5支 12.线槽50米等等 13.会议室装饰画 |
| 二、专业法官会议室 |  |  |
| 1.无纸化会议室 |  |  |
| 1 | 国产化超薄升降一体机 | 1.显示屏框架为整体铝合金整体CNC精密加工一次成型后喷砂氧化，无螺丝外观 2.15.6英寸IPS全视角超薄高清触摸液晶屏设计采用原装全贴合曲面屏幕技术，高分辨率（1920*1080）裸屏，响应时间≤5ms，点距：0.2865mm，色数：16.7M，亮度：300cd/m2，对比度：1000:1，可视角度：(水平/垂直)：178°/178° 3.触摸屏工艺：多点电容触摸屏（触控电容式/莫式7级，10点触控，灵敏度<=2盎司，触摸反应时间<=3ms），支持全屏触控，可滑屏、拖动、缩放查看会议资料 4.面板按钮：具有上升、下降、停止按键，前仰、后仰调节按钮，均采用光电触摸按钮表面覆盖钢化玻璃，带图案英文标识，面板边有多媒体会议终端主机开/关机按键、USB接口等 5.整机采用超薄设计，自上而下的嵌入式安装方式，屏体外壳采用高端铝合金一次成型工艺；表面处理为喷砂阳极氧化拉丝工艺，结构坚固，耐腐蚀，表面使用5mm铝拉丝细纹阳极氧化着色工艺处理 6.显示触控屏的统一升降速度可以在后台设置三种模式：快速（单程升降速度≤6秒）、中速（单程升降速度≤12秒）、低速（单程升降速度≤18秒） 7.显示触控屏的统一默认仰角角度可以在后台设置四种角度模式：15°、30°、45°、60° 8.整机所有线路都采用标准双重绝缘和安全接地防漏电保护装置；控制线路板采用双重保护电子线路采用国际EMC技术标准 9.三防：防水≥IPX6、防尘≥IP6X、 防撞≥IK08 10.为保障设备运行稳定可靠，升降终端控制主机需与委员升降终端链接，做到上升开机，下降软关机的功能 11.委员升降终端≥八核，独立CPU≥2.5GHz 12.内存≥8GB DDR3 RAM 13.硬盘容量≥128GB SSD硬盘 14.网卡：支持千兆双网口网络接口 15.标准接口不少于：1×DC_IN接口、1×HDMI、1×RJ45、1×VGA、2×USB2.0、2×USB3.0、1×HP_OUT、1×MIC_IN 16.支持统信UOS操作系统 17.独立风扇 |
| 2 | 国产化无纸化客户软件 | 1.系统设置：设备的管理、会议室管理、座位的排布、秘书管理、常用参会人、其他设置 2.会前设置：会议管理（创建会议）、添加会议议程、参会人员、议会人员座位编排、会议资料、会议投票、选举、问卷调查、摄像机管理、桌牌显示和会议功能等进行设置和管理 3.会中设置：会议屏幕管理、视频直播、互动交流、投票管理、选举管理、问卷调查、终端控制、同步演示、电子白板、会议公告、会议资料共享、文件多人批注、会议服务 4.会后设置：签到查询、投票结果、选举管理、问卷调查、批注文件下载、会议归档 5.视频直播录制功能：为人性化管理，在观看外接视频直播信号源时，可以同时对该视频直播信号进行视频录制功能 6.后台支持语音转写功能：支持语音转写文字系统，通过语音输入，可以直接转换成文字，可以进行归档保持 7.屏幕源管理：为实现方便简单操作，一人可以管理整个会议流程，秘书端可以进行屏幕源管理，也可以远程控制其他参会人员屏幕上的会议资料内容 8.支持秘书端对终端统一开关机和重启程序功等能支持添加常用参会人员，秘书人员的添加与删除，会议文件名的更改和添加； 9.支持多会议室管理、多会议预设、实时查看各个会议室的设备使用状况会议日程安排。 10.支持秘书端导入常用参会人员名单和会议室设备管理。 11.支持实时查看会议议程资料并以时间轴方式显示支持滚动条方式提示正在进行议程和下一个议程。 12.支持秘书端一键直播、点播、控制、支持直播实时进4路1080P视频播放，一键录制参会人员屏幕并可同屏给参会人员和大屏。 13.支持一键添加、删除客服端程序主功能按钮； 14.支持会议结果可选择性的归档 15.多人手写批注：可在会议文件、会议记录、电子白板上进行多人批注、圈划，批注内容可保存手写原迹。保存后的批注文件自动生成新文件名，不会覆盖原文件。 16.支持1080P视频流同屏无延时 |
| 3 | 升降话筒 | 1.主席发言单元采用可嵌入式鹅颈话筒，话筒按键配有多色显示的指示,提示使用者当前发言状态 2.与委员终端一体式升降机构设计，无需人工扶正麦克杆，可独立自动拉直麦克杆并下降隐藏，不碰触麦克风，自动保证麦克在孔位正中心，升起设备不顶到隐藏面板，保证麦克杆安全平稳的升起，达到5000次以上零故障 3.发言话筒下降时带有自动闭麦功能，防止未闭麦状态下降时产生的噪音 4.发言话筒支持上升/下降动作带有遇堵急停 5.驻极体超心形指向性麦克风 6.升降式话筒要求拾音距离大于40cm，会议单元自带DSP数字音频处理芯片，可单独调节每个单元的高中低音 7.单元之间具备线路带电“热插拔”功能 8.采用静电隔离技术设计11 9.三防参数：具备防水（≥IPX6）、防尘（≥IP6X）、 防撞(≥IK08) |
| 4 | 无线键鼠 | 1.无线连接键鼠，USB发射器 2.尺寸须与办公桌相匹配 3.兼容国产系统 |
| 5 | 国产无纸化数字会议管理软件 | 1.客户端连接到服务器后，后台自动增加客户端设备，并可以对设备重命名、修改IP地址、查看在线离线状态 2.对终端可设置访客模式，访客模式下，不绑定参会人也可以加入会议 3.可统一对所有终端进行参数配置，设置编码模式、缓存大小、是否开启麦克风等 4.支持添加多个会议室，每个会议室可独立开会，彼此互不干扰，也可以一起开会。 5.支持对单个会议室底图进行配置，可上传会议室底图，调整座位位置等。 6.可添加多个会议管理员，每个管理员可单独管理不同的会议室，超级管理员可以管理整个后台。 7.添加常用参会人，参会人可以分组导入，支持批量导入导出。可设置参会人姓名、单位、职位、联系方式等 8.支持会议预约发布，一键发布会议信息到发布终端，支持更新包统一升级，设置多个默认网址、设置单位名称。 9.可通过邮件通知开会人员，发送文字以及附件等。 10.设置信息发布任务，支持同时在不同的终端上发布不同的内容 11.支持会议复制功能，可复制相同的会议，支持保存会议为模板 12.支持直接签到、密码签到、手写签到 13.可上传Word文档议程或pdf议程文件或txt议程文件或直接手写输入。 14.可同时上传多个文件，也可以上传文件夹，可针对不同的人设置不同权限，无权限的人不能查看相关资料。 15.支持选举录入、投票录入、问卷调查等功能 16.支持对座位绑定信息的导入导出功能 17.后台可自由设置功能模块的增加删除 18.可控制升降机、话筒的上升停止下降，统一签到等功能 19.支持视频文件、视频信号四宫格显示，并可悬浮窗口显示。 20.系统支持的国密算法SM2，SM3和SM4，加入SSL、UDP、HTTP、FTP、Telnet协议及身份验证，做到包括但不限于非授权不可见、阅后即焚、敏感操作自动记录； |
| 6 | 国产无纸化信号控制器（含软件） | 1.处理器：八核，≥2.7GHz 2.输出分辨率：1920*1080(向下兼容） 3.操作平台：具备搭载无纸化终端程序 4.内存：≥DDR4 4G 5.硬盘：≥128GSSD固态硬盘 6.网卡：1000M网卡*1 7.输入接口：DC接口*1，RJ45*2,USB2.0*4 8.输出接口：HDMI*1、VGA*1，AUDIO*1 MIC*1 9.安装方式：机架式安装 |
| 7 | 国产无纸化数字会议流媒体软件 | 1.配合高清编码器采集4路全高清视频信号进行超高清编码，并且能分发给200个终端实时网络播放HD图像HD-SDI信号编码及网络传输的专用硬件设备，最高支1920*1200@30HZ 2.支持信号格式自动转换功能 3.支持与会场同步信号跟踪功能，当会场有同步信号时保持实时跟踪并同步输出到输出接口，当会场无同步信号时，输出接口无任何画面输出 4.采用AVC双滚珠铜芯风扇、转速在1500±10%RPM时噪音≤21.6dB(A) |
| 8 | 全景摄像机 | 1.采用1/2.8英寸，500万像素的高品质HDCMOS传感器，可实现1920x1080超高分辨率的优质图像。输出帧频最高可达60/50帧/秒 2.采用View-DR技术，可提供杰出的宽动态范围 3.低噪声，高信噪比 4.采用XDNR技术 5.30倍光学变焦，变倍12倍数字变焦 6.FHD-SDI、HDMI和网络接口支持1080P60/50/30/25、1080I60/50、720P60/50/等多种高清视频制式 7.可通过串口对256个位置进行预先设置 8.支持摄像机镜像和翻转功能 |
| 9 | 拓展控制器 | 1.传输速率：1000Mbps 2.传输模式：支持全双工 3.背板带宽：240GB 4.接口类型：1000Base-X SFP端口,24个10/100/1000Base-T以太网端口，1个1000Base-X SFP千兆以太网端口 |
| 10 | 线材，管材 | 1.6类网线2箱 2.15米高清线HDMI10根 3.音频线rvpe2*0.5 200米 4.控制线rvvp4*0.5 100米 5.JDG20 50米 |
| 11 | 辅材 | 1.音频接头7对 2.2m音频跳线7条 3.6类水晶头1袋 4.6类网络跳线15条 5.五金配件1批 6.密封胶水2支 7.全景摄像机支架1套 |
| 2.显示系统 |  |  |
| 1 | 无线投屏器 | 1.分辨率:1080P 2.WiFi类型:2.4G+5G 3.传 输 距 离:≥50米 4.接口：HDMI/USB |
| 2 | 多媒体插座 | 1*电源模块，1*HDMI ,1*6类网络模块，1*音频模块 地面安装后没有任何部分突出地面 |
| 3 | 75寸电视机 | 1.屏幕尺寸:75英寸、屏幕分辨率≥3840×2160、屏幕比例:16:9、屏幕等级:A+、背光源:DLED、背光方式:直下式、对比度：50000： 2.CPU:1.1GHz四核 CPU，运行内存≥2GB，内部存储空间≥16GB 3.USB2.0*2，HDMI2.0*2，RF接口*1，同轴音频输出*1 4.能效等级：三级 5.含壁挂支架 |
| 三、计算机网络 |  |  |
| 1. 外网 |  |  |
| 1 | 光纤配线架 | 24位机架式光纤配线架含 耦合器和尾纤 |
| 2 | 网络配线架 | 六类24口配线架（一体式） |
| 3 | 理线架 | 12档金属理线器 |
| 4 | 24口交换机 | 1.交换容量：交换容量≥330Gbps，包转发率≥120Mpps 2.端口：≥24个千兆电口，≥4个千兆SFP 3.支持ARP表项≥4K，IPV4 FIB表项≥4K 4.三层功能：支持RIP、RIPng、OSPF、OSPFv3路由协议 5.可靠性：支持以太网环网保护协议ERPS，故障倒换时间小于50ms 6.虚拟化：支持纵向虚拟化，作为纵向子节点零配置即插即用 |
| 5 | 8口交换机 | 1.交换容量：交换容量≥330Gbps，包转发率≥100Mpps 2.端口：≥8个千兆电口，≥4个千兆SFP 3.支持ARP表项≥4K，IPV4 FIB表项≥4K 4.三层功能：支持RIP、RIPng、OSPF、OSPFv3路由协议 5.可靠性：支持以太网环网保护协议ERPS，故障倒换时间小于50ms 6.虚拟化：支持纵向虚拟化，作为纵向子节点零配置即插即用 |
| 6 | 光模块 | 光模块-eSFP-GE-单模模块(1310nm,10km,LC) |
| 7 | 核心交换机 | - 交换容量：交换容量≥1.3Tbps，包转发率≥400Mpps 2.端口：≥24个光口，≥4个万兆SFP+，≥1扩展插槽，支持8*10GE光，2*40GE光及4*40GE光子卡 3.支持ARP表项≥4K，IPV4 FIB表项≥4K 4.三层功能：静态路由、RIPv1/2、RIPng、OSPF、OSPFv3、ECMP、ISIS、ISISv6、BGP、BGP4+ 5.可靠性：支持以太网环网保护协议ERPS，故障倒换时间小于50ms 6.虚拟化：支持纵向虚拟化，作为纵向子节点零配置即插即用 7.智能升级：该交换机支持智能升级，从HOUP获得版本升级路径并下载新版本升级 8.管理模式：交换机同时支持云管理和本地管理两种模式，可以根据需求在模式中切换 |
| 8 | 光纤跳线 | LC型单芯单模尾纤(2米) |
| 9 | 光纤熔接 | 现场熔接、测试 |
| 10 | 网络跳线 | 2米成品，红色，6类网线 |
| 2.内网 |  |  |
| 1 | 光纤配线架 | 24位机架式光纤配线架含耦合器和尾纤 |
| 2 | 网络配线架 | 六类24口配线架（一体式） |
| 3 | 理线架 | 12档金属理线器 |
| 4 | 48口交换机 | 1.交换容量：交换容量≥430Gbps，包转发率≥140Mpps 2.端口：≥48个千兆电口，≥4个万兆SFP+ 3.支持ARP表项≥4K，IPV4 FIB表项≥4K 4.三层功能：支持RIP、RIPng、OSPF、OSPFv3路由协议 5.可靠性：支持以太网环网保护协议ERPS，故障倒换时间小于50ms 6.虚拟化：支持纵向虚拟化，作为纵向子节点零配置即插即用 |
| 5 | 24口交换机 | 1.交换容量：交换容量≥330Gbps，包转发率≥120Mpps 2.端口：≥24个千兆电口，≥4个万兆SFP+ 3.硬件：配置标准USB接口，支持U盘快速开局 4.支持ARP表项≥4K，IPV4 FIB表项≥4K 5.三层功能：支持RIP、RIPng、OSPF、OSPFv3路由协议 6.可靠性：支持以太网环网保护协议ERPS，故障倒换时间小于50ms 7.虚拟化：支持纵向虚拟化，作为纵向子节点零配置即插即用 |
| 6 | 8口交换机 | 1.交换容量：交换容量≥330Gbps，包转发率≥100Mpps 2.端口：≥8个千兆电口，≥4个千兆SFP 3.支持ARP表项≥4K，IPV4 FIB表项≥4K 4.三层功能：支持RIP、RIPng、OSPF、OSPFv3路由协议 5.可靠性：支持以太网环网保护协议ERPS，故障倒换时间小于50ms 6.虚拟化：支持纵向虚拟化，作为纵向子节点零配置即插即用 |
| 7 | 光模块 | 光模块-SFP+-10G-单模模块(1310nm,10km,LC) |
| 8 | 核心交换机 | 1.交换容量：交换容量≥1.3Tbps，包转发率≥400Mpps 2.端口：≥24个光口，≥4个万兆SFP+，≥1扩展插槽，支持8*10GE光，2*40GE光及4*40GE光子卡 3.支持ARP表项≥4K，IPV4 FIB表项≥4K 4.三层功能：静态路由、RIPv1/2、RIPng、OSPF、OSPFv3、ECMP、ISIS、ISISv6、BGP、BGP4+ 5.可靠性：支持以太网环网保护协议ERPS，故障倒换时间小于50ms 6.虚拟化：支持纵向虚拟化，作为纵向子节点零配置即插即用 7.管理维护：支持Telemetry技术 |
| 9 | 光纤跳线 | LC-LC型单芯单模尾纤(2米) |
| 10 | 光纤熔接 | 现场熔接、测试 |
| 11 | 网络跳线 | 2米成品，蓝色，6类网线 |
| 四、排队叫号系统 |  |  |
| 1 | 排队叫号系统 | 1.排队叫号元素管理：对取号机、LED窗口屏的节目功能元素和信息容器进行管理 2.支持排队设备配置管理、业务类型设置管理、工作人员基础信息编辑 3.取号机界面管理：取号机界面支持排队业务和其他信息发布多种元素组合显示，支持自定义设计节目版面 |
| 2 | 互动一体机 | 显示尺寸≥21.5寸液晶，分辨率≥1080*1920，对比度1200:1，颜色16.7M，亮度300cd/m2，响应时间5ms，电容触摸屏，触摸响应时间≤5ms，5千万次以上双点触摸，双声道立体电子音效，CPU：四核2.0GHz，核芯显卡全高清解码，内存≥4G,固态硬盘≥64G，触摸驱动程序（无线收发模块） |
| 3 | 商显一体机 | 32寸高清液晶，分辨率1920*1080，对比度1200:1，颜色16.7M，亮度350cd/m2，响应时间≤6ms，双声道立体电子音效，嵌入式架构，CPU 4 核 A53,主频 ≥1.2GHz，内存 ≥1G,存储 ≥8G，含多媒体互动系统播放软件 |
| 4 | 呼叫器 | 1.ISM频段无线通信 2.无线通信频率430-500Mhz，发送功率10dBm，频率误差<10ppm，年老化率<5ppm。室外空旷地通信距离200米，室内通信距离根据现场环境的不同，距离50米到150米不等 3.支持最长7位变长排队号码，自动更新等待人数，呼叫器地址范围1-255 4.具有转移呼叫功能，可以转移到窗口或者队列 5.具有超时提醒功能 6.呼叫器供电采用+5V(±10%)低压供电，电流<200mA |
| 5 | 评价器 | 支持4键评价，评价提示音，485通讯，和无线按键呼叫器用水晶头连接。 |
| 6 | 功放 | 1.输出功率80W 2.输入两路话筒/两路线路 3.显示自带功放状态荧光显示屏 4.信号源支持U盘，SD卡，MP3音乐等信号源 5.总谐波失真0.10% 6.频率响应60-16KHZ 7.输出方式4-16Q170V-100V 8.功放有独立高低音调节旋钮 |
| 7 | 喇叭 | 1.额定功率:3W/6W； 3.输入电压:70V/100V； 4.灵敏度:91dB； 5.频率响应:110Hz-18KHz； 6.最大声压级:92dB； 7.单元:5.25"×1； |
| 8 | 辅材 | 1.音频接头5对 2.2m音频跳线 5条 3.6类水晶头1袋 4.6类网络跳线 10条 5.五金配件1批（最好写下大的值钱的有哪些） 6.10米高清HDMI 4根 7.吊装支架3套 |
| 五、显示系统 |  |  |
| 1 | 100寸电视机 | 1.分辨率≥3840*2160 2.运行内存≥4GB 3.存储内存≥128G 4.连接方式有线/无线 5.含壁挂支架 |
| 2 | 75寸电视机 | 1.屏幕尺寸:75英寸、屏幕分辨率≥3840×2160、屏幕比例:16:9、屏幕等级:A+、背光源:DLED、背光方式:直下式、对比度：50000： 2.CPU:1.1GHz四核 CPU，运行内存≥2GB，内部存储空间≥16GB 3.USB2.0*2，HDMI2.0*2，RF接口*1，同轴音频输出*1 4.能效等级：三级 5.含壁挂支架 |
| 3 | 广告机 | 1.4K壁挂网路广告机 2.运行内存≥2G 存储内存≥32G 3.壁挂安装 4.支持触摸控制 |
| 六、共享法庭 |  |  |
| 1 | 75寸电视机 | 1.屏幕尺寸:75英寸、屏幕分辨率≥3840×2160、屏幕比例:16:9、屏幕等级:A+、背光源:DLED、背光方式:直下式、对比度：50000： 2.CPU:1.1GHz四核 CPU，运行内存≥2GB，内部存储空间≥16GB 3.USB2.0*2，HDMI2.0*2，RF接口*1，同轴音频输出*1 4.能效等级：三级 5.含壁挂支架 |
| 2 | 数字音频网络交互机 | 1.网络标准：IEEE802.3、IEEE802.3u、IEEE802.3ab、IEEE802.3x、IEEE802.3af、IEEE 802.3at 2/1 2.端口：≥5个10/100Mbps RJ45 端口，支持PoE供电功能 3.性能：支持2K的MAC地址表深度 |
| 3 | 数字网络会议话筒 | 1. 系统主机与话简单元通过标准网线连接，可接入第三方交换机与发言单元进行语音数据通讯 2.支持 Dante. AVB、QTDSP-DPT 网络数字音频处理及传输技术，音频实现完全数字化，满足音频高保真传输的要求 3.每个话筒单元音量可独立调节，同时支持31段均衡可独立调节 4.音频信号采用专用的高性能DSP进行处理，支持48 kHz音频采样频率 5.具有环形手拉手双机备份连接功能8.可以进行内部文字通讯短消息，便于会议进行中传递信息， 6.系统麦克风配合系统主机通过TCP/IP连接方式可以实现远程诊断和远程升级 7.麦克风可以设置多级权限（主席机、VIP、代表等根据职位性质分配不同权限) 8.每台麦克风可独立工作，确保系统中任意一台麦克风的故障和更换，都不会影响到整套系统的正常运行 9.麦克风由系统主机供电，工作电压为直流48V 10.产品性能参数：频率响应≥30Hz～20KHz；信噪比>70dB；灵敏度≥-46 dBV/Pa；最大声压≥125dB(THD<3%) |
| 4 | 数字会议系统主机 | - 系统主机与话筒单元通过标准网线连接，接入第三方交换机与发言单元进行语音数据通讯 2.支持2.4GHz/5.2GHz/5.8GHz三频段自适应调频技术，添加无线基站组成无线有线两用会议系统 3.支持实时双机热备份功能，当系统主机出现故障时，备份主机立刻启动接管确保会议正常进行 4.系统具有主机与麦克风可以进行内部短消息的功能，可独立调节每台话筒单元增益和31段均衡 5.系统软件上编辑参会人员姓名，发言单元可显示相关信息 6.先进的网络数字会议系统，支持Dante、AVB、DPT网络数字音频处理及传输技术，音频实现完全数字化 7.内置四路视频切换，可配置4台高速云台摄像机，通过预设后，可对发言麦克风进行视像跟踪 8.系统主机可修改IP地址，与控制电脑之间采用先进的TCP/IP连接控制方式，可以实现会议系统的远程控制、远程诊断和远程升级型号 9.单元容量：不限数量 10.信噪比：≥96dBA；动态范围>94 dB；总谐波失真<0.05% 11.麦克风接口：RJ45×2 |
| 5 | 12路数字调音台 | 1.12 输入通道结构，≥8 路平衡式话筒输入, ≥2 路立体声输入，≥2母线输出，≥1组AUX辅助出 2.+48V幻象电源 3.低噪音的前置放大 4.配置信号输入点 5.2组AUX辅助输出AUX1为推子前，AUX2为推子后 6.2TK录音输入，输出莲花接口 7.内置16种混响延时效果器，数字显示效果种类，使声音特别动听 8.高精度三色精确电平柱，准确显示输出电平 9.USB接口；支持MP3和WMA双解码多媒体播放器 10.60MM行程高分析度推子 11.整机信噪比：<-90dBu 12.失真度：<0.01% 13.频率响应：20Hz to 20kHz ，± 1dBu |
| 6 | 专业功率放大器 | 1.配备智能信号限幅器 2.配备H类放大电路 3.具有保护、信号、削波、桥接、电源 LED 指示灯 4.具有电源软启动、直流保护、短路保护、过热保护、过载保护。 5.加密智能驱动模块，100KHz，高频高速开关电源供电模式 6.输出功率：≥8Ω: 8Ω: 350W×2；≥4Ω: 530W×2 7.桥接输出功率：≥8Ω: 875W×1；≥4Ω: 1325W×1 8.信噪比: ≥105dB 9.频率响应：30Hz~20KHz(+/-0.5dB)(8Ω 1w) 10.散热方式：强迫风冷 |
| 7 | 4单元柱形阵列音箱 | 1.音质通透,超高解析力，真实还原重放效果，完美线声源 2.额定功率：≥8欧150W 3.频率响应-10dB：100Hz-20kHzDSP处理后 4.喇叭单元：4*4”全频带玻纤音盆单元 5.指向性：水平指向性≥90°，垂直指向性≥0-10° 6.最大声压:113dB 7.灵敏度1W/1m:92dB |
| 8 | 8路电源时序器 | 1.设计容量8.6KVA 2.8路供电输出，每路最大输出AC220V，10A。采用电源插座固定 3.集中控制，真正智能化设计，可通过RS232、RS485、网线进行控制 4.八路输出通道控制开关，可单独打开或关闭任何一个电源通道 5.面板控制：时序控制开关/通道关闭开关和直通开关 |
| 9 | 特写跟踪摄像机 | 1.采用1/2.8英寸500万像素高品质图像传感器，最大分辨率可达1920x1080，输出帧率高达60帧/秒 2.具有30X光学变倍镜头选择，镜头具有72.5°无畸变宽视角。 3.曝光动态控制算法 4.低噪声CMOS有效地保证了摄像机视频的超高信噪比 5.视频输出接口，支持DVI（HDMI）、HDMI、SDI、USB2.0、USB3.0、有线LAN、无线LAN接口，SDI支持在1080P60格式下传输100米 6.支持H.265/H.264视频压缩，支持AAC、MP3、G.711A音频压缩；支持高达1920x1080分辨率60帧/秒压缩 7.音频输入接口，支持8000、16000、32000、44100、48000采样频率，支持AAC、MP3、G.711A音频编码 8.网络协议，支持ONVIF、GB/T28181、RTSP、RTMP协议，支持RTMP推送模式；支持RTP组播模式；支持网络全命令VISCA控制协议 9.控制接口，支持RS485，RS232；RS232支持级联 10.控制协议，支持VISCA、PELCO-D、PELCO-P协议，支持自动识别协议 11.超级静音云台，采用高精度步进电机以及精密电机驱动控制器 12.支持低功耗休眠/唤醒，休眠时功耗低于400mW，功耗最大12w 13.支持255个预置位 14.云台水平转动±170°，俯仰转动-30°~90° 15.云台水平控制速度0.1°~100°/s，俯仰控制速度0.1°~40°/s |
| 10 | 辅材 | 1.音频接头5对 2.2m音频跳线 5条 3.6类水晶头1袋 4.6类网络跳线 10条 5.五金配件1批 6.10米高清HDMI 5根 7. 摄像机电源1套 8. 摄像机安装支架1套 |

备注：1.本项目的核心产品为 LED显示屏、国产化超薄升降一体机 ，核心产品投标品牌相同时，按一家投标单位认定。

2.▲ LED显示屏 、电视机、国产化超薄升降一体机 属于强制节能产品，需提供节能产品认证证书。

# 五、其他商务条款

5.1 质保期限：此项目中所有产品整体质保3年和3年免费维保（签订合同前需提供主要（核心）设备的原厂商质保函），质保期内中标人对所供货物实行包修、包维护保养，期满后可同时提供终身有偿维修保养服务。

5.2技术支持：需提供7*24小时本地化售后服务，并指定一名资深工程师提供在线免费技术指导、售后技术对接服务。要求20分钟内响应，4小时内到达现场处理，8小时内予以修复，对于现场解决不了的故障，中标人必须无偿提供同型号、同规格的备用设备，以保证采购人的正常使用，直至设备故障修复。在项目质保期内，中标人不得以任何理由影响采购人的正常使用，投标人必须承诺对所供产品终身维保。

5.3培训要求：在项目试运行阶段，中标人必须安排足够时间对设备使用人员进行现场实地培训，直至熟练使用为止。

5.4工期要求：30天，以项目实际开工、完工日期为准。

5.5验收要求：严格按照招投标文件及合同约定组织项目验收。

5.5.1设备调试合格后，由采购人组织验收。

a、由采购人组织验收，设备的符合性及质控质保措施应确保100％执行。

b、数据有效率须达到相关要求。

c、符合国家有关技术标准和采购人管理要求。

d、验收报告、专家验收意见作为成果资料。

5.5.2应按项目技术规范和服务要求完成产品的设计、制造、运输、安装、调试及售后服务等工作。

5.5.3产品的使用功能、规格尺寸、材料说明、数量等详见清单，制作及加工要符合相关的国家标准、行业标准及实际需要。

5.6款项支付：在合同生效及具备实施条件后7个工作日内支付合同价的50%预付款，中标人严格按照合同约定完成所有系统设备供货、安装、调试，并经采购人整体验收合格后支付合同价的50%货款。整体验收不合格，则需整改至合格后再付款。

▲5.7资产管理：投标人须承诺按照采购人要求做好合同内相关设备资产的登记和标签工作。

特别提示：如招标文件中遗漏了必须具备的设备、配件或服务，请投标人在投标文件中指出，并提出解决方案供采购人、采购机构参考；中标人有义务保证采购人系统的完整性，如项目实施过程中因缺少设备、配件或服务导致采购人系统无法正常运行，中标人须承诺免费提供。

第四部分   评标方法及评分标准

评标办法前附

| 类别 | 序号 | 评标标准 | 权重 | 主观分/客观分属性 | 投标文件中评标标准相应的商务技术资料目录* |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 技术服务分（56分） | 1 | 投标技术、商务响应与采购需求的符合性评价： 1.技术、商务响应完全符合采购需求的此项得满分； 2.核心产品技术要求存在负偏离的，每项扣3分； 3.非核心产品技术要求存在负偏离的，每项扣2分； 4.商务要求存在负偏离的每条扣1分； 5.此项最多得22分，最低得0分。 备注：（1）上述“采购需求”是指本招标文件第三章采购需求中所列的要求；（2）投标人在投标时应当在《商务技术偏离表》中注意对照采购需求进行投标响应，投标文件《商务技术偏离表》响应情况与投标文件中所提供的产品技术材料不一致时，以投标文件中所提供的产品技术材料为准；要求提供证明材料而未提供证明材料的，视为未响应，按负偏离处理。【原件备查，采购机构在项目评审直至合同签订、履约期间，有权要求投标人出具投标文件中的认证报告和证书，予以确认其的真实性和有效性，如出现与事实不符等情况，将根据有关规定以“涉嫌提供虚假材料谋取中标（成交）”予以处理】 （3）同一产品同一型号不重复扣分。 | 22 | 客观 | 产品性能 |
|  | 2 | 1.投标产品取得有效的节能产品认证证书的，每个产品0.5分，最多得1分（列入强制采购节能产品清单目录的产品不计分）； 2.投标产品取得有效的环境标志产品认证证书的，每个产品得0.5分，最多得1分。 证明材料：提供国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的认证证书。 | 2 | 客观 | 节能、环保 |
|  | 3 | 按照各系统设计的原创性、系统整体融合度、实用性、合理性，对系统设备实际运用精准理解方案；设计方案系统完整，完全符合现场情况的得5分，基本符合的得3分，部分符合的得1分，不符合的不得分。 | 5 | 主观 | 设计方案 |
|  | 4 | 投标人针对该项目提出详细的系统整合方案,项目总体需求、任务的认识理解，阐述相关系统的体系架构、功能模块、实现思路，方案措施合理且内容全面的视为满足。满足的得2分，部分满足得1分，其他不得分。 | 2 | 主观 | 项目理解 |
|  | 5 | 根据投标人对本项目的实施重点和难点进行阐述和说明。项目实施重点和难点阐述完整、全面且具有合理性、科学性及实施性强的视为满足采购要求。完全满足的得4分，部分满足的得2分，不满足的得0分。 | 4 | 主观 | 实施重点、难点分析 |
|  | 6 | 投标人根据自身经验，对本项目的建设方案提出优化，方案具有实质性优化内容且具有合理性的视为符合采购要求。完全满足的得2分，部分满足的得1分，不满足的得0分。 备注：采购人所制定的采购标的清单是采购人提出的基本要求，方案优化时不得删减。 | 2 | 主观 | 建设优化方案 |
|  | 7 | 根据项目技术人员资质，具有人力资源和社会保障部颁发的信息系统项目管理师得2分；具有人力资源和社会保障部网络工程师资格认证，每提供一个得0.5分，最高1分；（需提供有效期内证书复印件及在本单位缴纳的7、8、9三个月的社保证明复印件加盖公章，否则不得分。） | 3 | 客观 | 项目成员 |
|  | 8 | 投标人应提出完整、有效的安装调试实施方案，详细阐述安装调试的技术标准和质量控制措施。方案内容完整、清晰、明确，且具备可行性的视为满足采购要求。完全满足得4分，部分满足得2分,不满足得0分。 | 4 | 主观 | 安装调试实施方案 |
|  | 9 | 培训方案评价：包括培训方式、培训标准与目标承诺。方案内容完整、清晰、明确，且具备可行性的视为满足采购要求。完全满足得1分，部分满足得0.5分,不满足得0分。 | 1 | 主观 | 培训方案 |
|  | 10 | 1.投标人须有详细完整的“三包”措施及服务方案（包括服务措施、质量保证、巡检方式、维护措施、维护时间等）的视为满足采购要求。完全满足得1分，部分满足得0.5分,不满足得0分。 2.投标人的售后服务能力：拥有专业的售后技术服务队伍、快速的售后响应能力、技术支持等，根据售后常驻服务、技术支持机构、专业技术队伍名单和项目组人员职能分配表等方面评审。完全满足得2分，部分满足得1分,不满足得0分； 3.应急处理、保障能力：投标人有设备使用中突发事件、安全保障制定方案，具备实际可操作性、合理性及保障措施的视为满足采购要求。完全满足得2分，部分满足得1分,不满足得0分。 | 5 | 主观 | 售后情况 |
|  | 11 | 投标人承诺的所有产品质保期在采购要求（3年）的基础上整体增加1年得1分，整体增加2年得2分，最多得2分。 | 2 | 客观 | 质保承诺 |
|  | 12 | 对采购人提供的其他有助于提升本项目货物和服务质量的优惠条件进行评价，最高得2分，没有实质性优惠条件不得分。 | 2 | 客观 | 优惠条件 |
|  | 13 | 投标人自2021年9月1日（以合同签订时间为准）至今具有同类项目实施业绩，须提供项目完整合同复印件及用户验收报告，每提供一个案例得0.5分，最高得2分；未按要求提供完整材料的不得分。 | 2 | 客观 | 投标人类似项目建设的案例 |
| 商务资信（4分） | 14 | 1.投标人具有智能化工程专业承包贰级及以上资质的得1分； 2.投标人具有有效ISO9001质量管理体系认证得0.5分； 3.投标人具有有效ISO14001环境管理体系认证得0.5分； 4.投标人具有有效期内职业健康安全管理体系认证证书ISO45001得1分； 5.投标人具有有效ISO27001信息安全管理体系认证证书的得1分； 【证明材料：2-5项须提供相关有效期内的认证证书原件的扫描件或清晰复印件，全国认证认可信息公共服务平台（http://cx.cnca.cn）查询截图证明，并加盖本单位公章，未按照要求提供不得分。】 | 4 | 客观 | 投标人的资信 |
| 报价(40分) |  | 有效投标报价的最低价作为评标基准价，其最低报价为满分；按［投标报价得分=（评标基准价/投标报价）*40］的计算公式计算。 评标过程中，不得去掉报价中的最高报价和最低报价。 - 对于未预留份额专门面向中小企业的政府采购服务项目，以及预留份额政府采购服务项目中的非预留部分标项，对小型和微型企业的投标报价给予20%的扣除，用扣除后的价格参与评审。接受大中型企业与小微企业组成联合体或者允许大中型企业向一家或者多家小微企业分包的政府采购服务项目，对于联合协议或者分包意向协议约定小微企业的合同份额占到合同总金额30%以上的，对联合体或者大中型企业的报价给予6%的扣除，用扣除后的价格参加评审。 | - 40 |  | / |

*备注：投标人编制投标文件（商务技术文件部分）时，建议按此目录（序号和内容）提供评标标准相应的商务技术资料。

一、评标方法

1.本项目采用综合评分法。综合评分法，是指投标文件满足招标文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的投标人为中标候选人的评标方法。

二、评标标准

2.评标标准：见评标办法前附表。

三、评标程序

3.1符合性审查。评标委员会应当对符合资格的投标人的投标文件进行符合性审查，以确定其是否满足招标文件的实质性要求。不满足招标文件的实质性要求的，投标无效。

3.2 比较与评价。评标委员会应当按照招标文件中规定的评标方法和标准，对符合性审查合格的投标文件进行商务和技术评估，综合比较与评价。

3.3汇总商务技术得分。评标委员会各成员应当独立对每个投标人的商务和技术文件进行评价，并汇总商务技术得分情况。

3.4报价评审。

3.4.1投标文件报价出现前后不一致的，按照下列规定修正：

3.4.1.1投标文件中开标一览表(报价表)内容与投标文件中相应内容不一致的，以开标一览表(报价表)为准;

3.4.1.2大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准;

3.4.1.3单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价;

3.4.1.4总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

3.4.1.5同时出现两种以上不一致的，按照3.4.1规定的顺序修正。修正后的报价按照财政部第87号令 《政府采购货物和服务招标投标管理办法》第五十一条第二款的规定经投标人确认后产生约束力。

3.4.2投标文件出现不是唯一的、有选择性投标报价的，投标无效。

3.4.3投标报价超过招标文件中规定的预算金额或者最高限价的，投标无效。

3.4.4评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，应当要求其在合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料;投标人不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标处理。

3.4.5对于未预留份额专门面向中小企业的政府采购货物或服务项目，以及预留份额政府采购货物或服务项目中的非预留部分标项，对小型和微型企业的投标报价给予20%的扣除，用扣除后的价格参与评审。接受大中型企业与小微企业组成联合体或者允许大中型企业向一家或者多家小微企业分包的政府采购货物或服务项目，对于联合协议或者分包意向协议约定小微企业的合同份额占到合同总金额30%以上的，对联合体或者大中型企业的报价给予6%的扣除，用扣除后的价格参加评审。组成联合体或者接受分包的小微企业与联合体内其他企业、分包企业之间存在直接控股、管理关系的，不享受价格扣除优惠政策。

3.5排序与推荐。采用综合评分法的，评标结果按评审后得分由高到低顺序排列。得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列。得分且投标报价相同的并列。投标文件满足招标文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的投标人为排名第一的中标候选人。

多家投标人提供相同品牌产品（单一产品采购项目中的该产品或者非单一产品采购项目的核心产品）且通过资格审查、符合性审查的不同投标人参加同一合同项下投标的，按一家投标人计算，评审后得分最高的同品牌投标人获得中标人推荐资格；评审得分相同的，采取随机抽取方式确定，其他同品牌投标人不作为中标候选人。

3.6编写评标报告。评标委员会根据全体评标成员签字的原始评标记录和评标结果编写评标报告。评标委员会成员对需要共同认定的事项存在争议的，应当按照少数服从多数的原则作出结论。持不同意见的评标委员会成员应当在评标报告上签署不同意见及理由，否则视为同意评标报告。

四、评标中的其他事项

4.1投标人澄清、说明或者补正。对于投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容需要投标人作出必要的澄清、说明或者补正的，评标委员会和投标人通过电子交易平台交换数据电文，投标人提交使用电子签名的相关数据电文或通过平台上传加盖公章的扫描件。给予投标人提交澄清、说明或补正的时间不得少于半小时，投标人已经明确表示澄清说明或补正完毕的除外。投标人的澄清、说明或者补正不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。

4.2投标无效。有下列情况之一的，投标无效：

4.2.1投标人不具备招标文件中规定的资格要求的（投标人未提供有效的资格文件的，视为投标人不具备招标文件中规定的资格要求）；

4.2.2投标文件未按照招标文件要求签署、盖章的；

4.2.3采购人拟采购的产品属于政府强制采购的节能产品品目清单范围的，投标人相应的投标产品未获得国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品认证证书的；

4.2.4投标文件未按招标文件要求编制且影响评审的或含有采购人不能接受的附加条件的；

4.2.5投标文件中承诺的投标有效期少于招标文件中载明的投标有效期的；

4.2.6投标文件出现不是唯一的、有选择性投标报价的;

4.2.7投标报价超过招标文件中规定的预算金额或者最高限价的;

4.2.8报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，未能按要求提供书面说明或者提交相关证明材料，不能证明其报价合理性的;

4.2.9投标人对根据修正原则修正后的报价不确认的；

4.2.10投标人提供虚假材料投标的；

4.2.11投标人有恶意串通、妨碍其他投标人的竞争行为、损害采购人或者其他投标人的合法权益情形的；

4.2.12投标人仅提交备份投标文件，未在电子交易平台传输递交投标文件的，投标无效；

4.2.13 投标人未提供样品或提供的样品不满足采购需求实质性条件的，投标无效；

4.2.14 投标文件不满足招标文件的其它实质性要求的；

4.2.15法律、法规、规章（适用本市的）及省级以上规范性文件（适用本市的）规定的其他无效情形。

5.废标。根据《中华人民共和国政府采购法》第三十六条之规定，在采购中，出现下列情形之一的，应予废标：

5.1符合专业条件的供应商或者对招标文件作实质响应的供应商不足3家的；

5.2出现影响采购公正的违法、违规行为的；

5.3投标人的报价均超过了采购预算，采购人不能支付的；

5.4因重大变故，采购任务取消的。

废标后，采购机构应当将废标理由通知所有投标人。

6.修改招标文件，重新组织采购活动。评标委员会发现招标文件存在歧义、重大缺陷导致评标工作无法进行，或者招标文件内容违反国家有关强制性规定的，将停止评标工作，并与采购人、采购机构沟通并作书面记录。采购人、采购机构确认后，将修改招标文件，重新组织采购活动。

7.重新开展采购。有政府采购法第七十一条、第七十二条规定的违法行为之一，影响或者可能影响中标、成交结果的，依照下列规定处理：

7.1未确定中标或者中标人的，终止本次政府采购活动，重新开展政府采购活动。

7.2已确定中标或者中标人但尚未签政府采购合同的，中标或者成交结果无效，从合格的中标或者成交候选人中另行确定中标或者中标人；没有合格的中标或者成交候选人的，重新开展政府采购活动。

7.3政府采购合同已签但尚未履行的，撤销合同，从合格的中标或者成交候选人中另行确定中标或者中标人；没有合格的中标或者成交候选人的，重新开展政府采购活动。

7.4政府采购合同已经履行，给采购人、供应商造成损失的，由责任人承担赔偿责任。

7.5政府采购当事人有其他违反政府采购法或者政府采购法实施条例等法律法规规定的行为，经改正后仍然影响或者可能影响中标、成交结果或者依法被认定为中标、成交无效的，依照7.1-7.4规定处理。

## 第五部分 拟签的合同文本

合同编号：

政府采购合同参考范本(货物类)

第一部分 合同书

项目名称：

甲方：

乙方：

签地：

签日期：               年       月       日

年    月    日，   （采购人名称）   以   （政府采购方式）  对   （同前页项目名称）   项目进行了采购。经评定，  （中标供应商名称）为该项目中标供应商。现于中标通知书发出之日起10个工作日内，按照采购文件确定的事项签本合同。

根据《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国政府采购法》等相关法律法规之规定，按照平等、自愿、公平和诚实信用的原则，经   （采购人名称）   (以下简称：甲方)和   （中标供应商名称）   (以下简称：乙方)协商一致，约定以下合同条款，以兹共同遵守、全面履行。

- 1.1 合同组成部分

下列文件为本合同的组成部分，并构成一个整体，需综合解释、相互补充。如果下列文件内容出现不一致的情形，那么在保证按照采购文件确定的事项的前提下，组成本合同的多个文件如下：

1.1.1 本合同及其补充合同、变更协议；

1.1.2 中标通知书；

1.1.3 投标文件（含澄清或者说明文件）；

1.1.4 招标文件（含澄清或者修改文件）；

1.1.5 其他相关采购文件。

- 1.2 货物

1.2.1 货物名称：                                                ；

1.2.2 货物数量：                                                ；

1.2.3 货物质量：                                                。

- 1.3 价款

本合同总价为：￥           元（大写：                 元人民币）。

分项价格：

| 序号 | 分项名称 | 分项价格 |
| --- | --- | --- |
| 总价 |  |  |

1.4履约保证金

乙方   是  （是/否）需要支付履约保证金。若需要支付履约保证金的，则：

- 1.4.1履约保证金的比例为合同金额的  1   %；

- 1.4.2履约保证金支付方式详见    合同专用条款           ；

## 1.4.3 如果乙方不履行合同，履约保证金不予退还；如果乙方未能按合同约定全面履行义务，那么甲方有权从履约保证金中取得补偿或赔偿，同时不影响甲方要求乙方承担合同约定的超过履约保证金的违约责任的权利；

- 1.4.4 甲方在项目验收结束后及时退还履约保证金。甲方在项目通过验收之日起      个工作日内将履约保证金无息退还乙方，逾期退还的，乙方可要求甲方支付违约金，违约金按每迟延退还一日的应退还而未退还金额的  0.05（可根据情况修改）   %计算，最高限额为本合同履约保证金的20 %。

- 1.5预付款

甲方     （是/否）需要支付预付款。若需要支付预付款的，则：

1.5.1预付款比例、支付方式、时间详见    合同专用条款           ；

1.5.2预付款的扣回方式详见    合同专用条款           ；

1.5.3预付款的担保措施详见    合同专用条款          。

1.6资金支付

1.6.1甲方应严格履行合同，及时组织验收，验收合格后及时将合同款支付完毕。对于满足合同约定支付条件的，甲方自收到发票后5个工作日内上报财政审批支付到合同约定的乙方账户，有条件的甲方可以即时支付。甲方不得以机构变动、人员更替、政策调整、单位放假等为由延迟付款。

- 1.6.2资金支付的方式、时间和条件详见合同专用条款。

- 1.7货物交付期限、地点和方式

1.7.1 交付期限：详见合同专用条款；

1.7.2 交付地点：合同专用条款；

1.7.3 交付方式：合同专用条款。

- 1.8 违约责任

1.8.1 除不可抗力外，如果乙方没有按照本合同约定的期限、地点和方式交付货物，那么甲方可要求乙方支付违约金，违约金按每迟延交付货物一日的应交付而未交付货物价格的  0.05（可根据情况修改）  %计算，最高限额为本合同总价的 20  %；迟延交付货物的违约金计算数额达到前述最高限额之日起，甲方有权在要求乙方支付违约金的同时，书面通知乙方解除本合同；

1.8.2 除不可抗力外，如果甲方没有按照本合同约定的付款方式付款，那么乙方可要求甲方支付违约金，违约金按每迟延付款一日的应付而未付款的  0.05（可根据情况修改）  %计算，最高限额为本合同总价的  20   %；迟延付款的违约金计算数额达到前述最高限额之日起，乙方有权在要求甲方支付违约金的同时，书面通知甲方解除本合同；

1.8.3 除不可抗力外，任何一方未能履行本合同约定的其他主要义务，经催告后在合理期限内仍未履行的，或者任何一方有其他违约行为致使不能实现合同目的的，或者任何一方有腐败行为（即：提供或给予或接受或索取任何财物或其他好处或者采取其他不正当手段影响对方当事人在合同签、履行过程中的行为）或者欺诈行为（即：以谎报事实或者隐瞒真相的方法来影响对方当事人在合同签、履行过程中的行为）的，对方当事人可以书面通知违约方解除本合同；

1.8.4 除前述约定外，任何一方未能履行本合同约定的义务，对方当事人均有权要求继续履行、采取补救措施或者赔偿损失等，且对方当事人行使的任何权利救济方式均不视为其放弃了其他法定或者约定的权利救济方式；

1.8.5如果出现政府采购监督管理部门在处理投诉事项期间，书面通知甲方暂停采购活动的情形，或者询问或质疑事项可能影响中标或者成交结果的，导致甲方中止履行合同的情形，均不视为甲方违约。

1.8.6违约责任合同专用条款另有约定的，从其约定。

- 1.9 合同争议的解决

本合同履行过程中发生的任何争议，双方当事人均可通过和解或者调解解决；不愿和解、调解或者和解、调解不成的，可以选择以下第 合同专用条款  条款规定的方式解决：

1.9.1 将争议提交合同专用条款仲裁委员会依申请仲裁时其现行有效的仲裁规则裁决；

1.9.2 向合同专用条款人民法院起诉。

- 2.0 合同生效

本合同自双方当事人盖章或者签字时生效。

（注：本合同不强制现场签，可盖章后邮寄送达。）

甲方：                                   乙方：

统一社会信用代码：                        统一社会信用代码或身份证号码：

住所：                                   住所：

法定代表人或                             法定代表人

授权代表（签字）：                       或授权代表（签字）:

联系人：                                 联系人：

约定送达地址：                           约定送达地址：

邮政编码：                               邮政编码：

电话:                                    电话:

传真:                                    传真:

电子邮箱：                               电子邮箱：

开户银行：                               开户银行：

开户名称：                               开户名称：

开户账号：                               开户账号：

第二部分 合同一般条款

- 2.1 定义

本合同中的下列词语应按以下内容进行解释：

2.1.1 “合同”系指采购人和中标供应商签的载明双方当事人所达成的协议，并包括所有的附件、附录和构成合同的其他文件。

2.1.2 “合同价”系指根据合同约定，中标供应商在完全履行合同义务后，采购人应支付给中标供应商的价格。

2.1.3 “货物”系指中标供应商根据合同约定应向采购人交付的一切各种形态和种类的物品，包括原材料、燃料、设备、机械、仪表、备件、计算机软件、产品等，并包括工具、手册等其他相关资料。

2.1.4 “甲方”系指与中标供应商签署合同的采购人；采购人委托采购机构代表其与乙方签合同的，采购人的授权委托书作为合同附件。

2.1.5 “乙方”系指根据合同约定交付货物的中标供应商；两个以上的自然人、法人或者其他组织组成一个联合体，以一个供应商的身份共同参加政府采购的，联合体各方均应为乙方或者与乙方相同地位的合同当事人，并就合同约定的事项对甲方承担连带责任。

2.1.6 “现场”系指合同约定货物将要运至或者安装的地点。

- 2.2 技术规范

货物所应遵守的技术规范应与采购文件规定的技术规范和技术规范附件(如果有的话)及其技术规范偏差表(如果被甲方接受的话)相一致；如果采购文件中没有技术规范的相应说明，那么应以国家有关部门最新颁布的相应标准和规范为准。

- 2.3 知识产权

2.3.1 乙方应保证甲方在使用该货物或其任何一部分时不受任何第三方提出的侵犯其著作权、商标权、专利权等知识产权方面的起诉；如果任何第三方提出侵权指控，那么乙方须与该第三方交涉并承担由此发生的一切责任、费用和赔偿，乙方还应及时澄清相关信息，使甲方声誉免受损害，甲方保留追责的权利。

2.3.2具有知识产权的计算机软件等货物的知识产权归属，详见合同专用条款。

- 2.4 包装和装运

2.4.1除合同专用条款另有约定外,乙方交付的全部货物,均应采用本行业通用的方式进行包装，没有通用方式的，应当采取足以保护货物的包装方式，且该包装应符合国家有关包装的法律、法规的规定。如有必要，包装应适用于远距离运输、防潮、防震、防锈和防粗暴装卸，确保货物安全无损地运抵现场。由于包装不善所引起的货物锈蚀、损坏和损失等一切风险均由乙方承担。

2.4.2乙方提供产品及相关快递服务的具体包装要求应符合《商品包装政府采购需求标准（试行）》《快递包装政府采购需求标准（试行）》，并作为履约验收的内容，必要时甲方可以要求乙方在履约验收环节出具检测报告。

2.4.3 装运货物的要求和通知，详见合同专用条款。

- 2.5  履约检查和问题反馈

2.5.1甲方有权在其认为必要时，对乙方是否能够按照合同约定交付货物进行履约检查，以确保乙方所交付的货物能够依约满足甲方之项目需求，但不得因履约检查妨碍乙方的正常工作，乙方应予积极配合；

2.5.2 合同履行期间，甲方有权将履行过程中出现的问题反馈给乙方，双方当事人应以书面形式约定需要完善和改进的内容。

2.6  技术资料和保密义务

2.6.1 乙方有权依据合同约定和项目需要，向甲方了解有关情况，调阅有关资料等，甲方应予积极配合；

2.6.2 乙方有义务妥善保管和保护由甲方提供的前款信息和资料等；

2.6.3 除非依照法律规定或者对方当事人的书面同意，任何一方均应保证不向任何第三方提供或披露有关合同的或者履行合同过程中知悉的对方当事人任何未公开的信息和资料，包括但不限于技术情报、技术资料、商业秘密和商业信息等，并采取一切合理和必要措施和方式防止任何第三方接触到对方当事人的上述保密信息和资料。

2.7 质量保证

2.7.1 乙方应建立和完善履行合同的内部质量保证体系，并提供相关内部规章制度给甲方，以便甲方进行监督检查；

2.7.2 乙方应保证履行合同的人员数量和素质、软件和硬件设备的配置、场地、环境和设施等满足全面履行合同的要求，并应接受甲方的监督检查。

- 2.8 货物的风险负担

货物或者在途货物或者交付给第一承运人后的货物毁损、灭失的风险负担详见合同专用条款。

- 2.9 延迟交货

甲乙双方签合同后，乙方应按照合同约定履行合同义务，除不可抗力外，乙方不得延迟交货。在合同履行过程中，如果因不可抗力，乙方遇到不能按时交付货物的情况，应及时以书面形式将不能按时交付货物的理由、预期延误时间通知甲方；甲方收到乙方通知后，认为其理由正当的，可以书面形式酌情同意乙方可以延长交货的具体时间。

- 2.10 合同变更

合同继续履行将损害国家利益和社会公共利益的，双方当事人应当以书面形式变更合同。有过错的一方应当承担赔偿责任，双方当事人都有过错的，各自承担相应的责任。

- 2.11 合同转让和分包

2.11.1合同的权利义务依法不得转让，但经甲方同意，乙方可以依法采取分包方式履行合同，即：依法可以将合同项下的部分非主体、非关键性工作分包给他人完成，接受分包的人应当具备相应的资格条件，并不得再次分包，且乙方应就分包项目向甲方负责，并与分包供应商就分包项目向甲方承担连带责任。

2.11.2乙方采取分包方式履行合同的，甲方可直接向分包供应商支付款项。

- 2.12 不可抗力

2.12.1如果任何一方遭遇法律规定的不可抗力，致使合同履行受阻时，履行合同的期限应予延长，延长的期限应相当于不可抗力所影响的时间；

2.12.2 因不可抗力致使不能实现合同目的的，当事人可以解除合同；

2.12.3 因不可抗力致使合同有变更必要的，双方当事人应在合同专用条款约定时间内以书面形式变更合同；

2.12.4受不可抗力影响的一方在不可抗力发生后，应在合同专用条款约定时间内以书面形式通知对方当事人，并在合同专用条款约定时间内，将有关部门出具的证明文件送达对方当事人。

- 2.13 税费

与合同有关的一切税费，均按照中华人民共和国法律的相关规定。

- 2.14乙方破产

如果乙方破产导致合同无法履行时，甲方可以书面形式通知乙方终止合同且不给予乙方任何补偿和赔偿，但合同的终止不损害或不影响甲方已经采取或将要采取的任何要求乙方支付违约金、赔偿损失等的行动或补救措施的权利。

- 2.15 合同中止、终止

2.15.1 双方当事人不得擅自中止或者终止合同；

2.15.2合同继续履行将损害国家利益和社会公共利益的，双方当事人应当中止或者终止合同。有过错的一方应当承担赔偿责任，双方当事人都有过错的，各自承担相应的责任。

- 2.16检验和验收

2.16.1货物交付前，乙方应对货物的质量、数量等方面进行详细、全面的检验，并向甲方出具证明货物符合合同约定的文件；货物交付时，甲方在合同专用条款约定时间内组织验收，并可依法邀请相关方参加，验收应出具验收书。

2.16.2合同期满或者履行完毕后，甲方有权组织（包括依法邀请国家认可的质量检测机构参加）对乙方履约的验收，即：按照合同约定的技术、服务、安全标准，组织对每一项技术、服务、安全标准的履约情况的验收，并出具验收书。

2.16.3 检验和验收标准、程序等具体内容以及前述验收书的效力详见合同专用条款。

- 2.17 通知和送达

2.17.1任何一方因履行合同而以合同第一部分尾部所列明的传真或电子邮件        发出的所有通知、文件、材料，均视为已向对方当事人送达；任何一方变更上述送达方式或者地址的，应于3个工作日内书面通知对方当事人，在对方当事人收到有关变更通知之前，变更前的约定送达方式或者地址仍视为有效。

2.17.2以当面交付方式送达的，交付之时视为送达；以电子邮件方式送达的，发出电子邮件之时视为送达；以传真方式送达的，发出传真之时视为送达；以邮寄方式送达的，邮件挂号寄出或者交邮之日之次日视为送达。

- 2.18 计量单位

除技术规范中另有规定外,合同的计量单位均使用国家法定计量单位。

- 2.19 合同使用的文字和适用的法律

2.19.1 合同使用汉语书就、变更和解释；

2.19.2 合同适用中华人民共和国法律。

- 2.20 合同份数

合同份数按合同专用条款规定，每份均具有同等法律效力。

第三部分  合同专用条款

本部分是对前两部分的补充和修改，如果前两部分和本部分的约定不一致，应以本部分的约定为准。本部分的条款号应与前两部分的条款号保持对应；与前两部分无对应关系的内容可另行编制条款号。

| 条款号 | 约定内容 |
| --- | --- |
| 1.4.2 | 采购文件要求乙方提交履约保证金的，乙方应提交合同价1%的履约保证金约定的方式，以支票、汇票、本票或者金融机构、担保机构出具的保函等非现金形式，提交不超过合同金额1%的履约保证金；鼓励和支持乙方以银行、保险公司出具的保函形式提供履约保证。 |
| 1.5.1 | 预付款比例、支付方式、时间：在合同生效及具备实施条件后7个工作日内支付合同价的50%预付款，中标人严格按照合同约定完成电梯安装报检，并经采购人整体验收合格后支付合同价的50%货款。 |
| 1.5.2 | 预付款的扣回方式：/ |
| 1.5.3 | 预付款的担保措施：货到现场，包安装、调试、验收等交钥匙项目。 |
| 1.6.2 | 资金支付的方式、时间和条件：在合同生效及具备实施条件后7个工作日内支付合同价的50%预付款，中标人严格按照合同约定完成电梯安装报检，并经采购人整体验收合格后支付合同价的50%货款。 |
| 1.7.1 | 交付期限：中标人于合同签订生效后30天内完成所有系统设备供应、安装、调试、报检通过。 |
| 1.7.2 | 交付地点：淳安县千岛湖镇新安东路555号。 |
| 1.7.3 | 交付方式：按照甲方指定地点安装。 |
| 1.8.6 | 1．合同签后，任何一方不履行或不完全履行本合同约定条款的，即构成违约。任何一方违约时，守约方有权要求违约方继续履行本合同，同时有权要求违约方支付违约金。 2．如果甲方未按照合同约定支付价款，乙方有权要求其每天承担应付未付金额千分之零点五（0.5‰）的违约金，但违约金总额不超过合同总金额的百分之二十（20%）；除合同另有约定外，如果乙方未能按照本合同约定履行义务或无正当理由擅自解除本合同，甲方有权要求其承担合同总金额百分之二十（20%）的违约金。 3．如因乙方未经甲方事先书面同意，乙方将合同的权利或义务全部或部分转让或分包给第三人或违反相关法律规定或侵犯第三方合法权利而使甲方遭受损失的，乙方应承担全部责任，甲方有权解除本合同并要求乙方返还全部已收款项，按合同价款的20%承担违约金并赔偿甲方由此所遭受全部经济损失。 4．乙方所交的货物品种、型号、规格、技术参数、质量不符合合同规定及招投标文件规定标准的，或经验收不合格的，甲方有权拒收该货物，乙方愿意更换货物但逾期交货的，按乙方逾期交货处理。乙方拒绝更换货物的，甲方可单方面解除合同，同时乙方应按合同价款的20%承担违约金，并退还全部已收款项。 5.乙方未按招标文件及合同约定履行质保义务的，每次应向甲方承担2000 元的违约金，并赔偿甲方的损失；同时，乙方应继续履行质保义务。 6．因乙方违约行为给甲方造成损失的，如果违约金不足以弥补甲方经济损失，乙方还应当赔偿甲方其余经济损失，包括直接经济损失及可预见的间接经济损失。间接经济损失包括但不限于：因违约方违约事项致使守约方损失的可期待利益及守约方为此支出的诉讼费、仲裁费、律师费、差旅费、公证费、鉴定费、评估费、保全费、执行费等费用以及其它可预见的间接经济损失。 |
| 1.9 | 本合同履行过程中发生的任何争议，双方当事人均可通过和解或者调解解决；不愿和解、调解或者和解、调解不成的，可以选择以下第 1.9.2条款规定的方式解决。 |
| 1.9.1 | 淳安 |
| 1.9.2 | 向淳安县人民法院起诉 |
| - 2.3.2 | 具有知识产权的计算机软件等货物的知识产权归属原登记单位，因为知识产权纠纷责任，均由乙方承担。 |
| - 2.4.1 | 按行业及通用条款要求。 |
| - 2.4.3 | 装运货物的要求和通知，乙方应提前7天通知甲方并协调设备的卸货及安装事宜。 |
| - 2.12.3 | 应在不可抗力时间发生后7天内，进行协商约定。 |
| - 2.12.4 | 应在不可抗力时间发生后的7天内，进行协商约定 |
| - 2.16.1 | 提交申请后30天内 |
| - 2.16.3 | 检验和验收标准，以及前述验收文件的有效性以招标采购需求为准。 |
| - 2.20 | 合同份数：本合同壹式陆份，甲、乙双方各执叁份 |

第六部分 应提交的有关格式范例

- 资格文件部分

- 目录

- 符合参加政府采购活动应当具备的一般条件的承诺函……………（页码）

（2）联合协议………………………………………………………………（页码）

（3）落实政府采购政策需满足的资格要求………………………………（页码）

（4）本项目的特定资格要求………………………………………………（页码）

一、 符合参加政府采购活动应当具备的一般条件的承诺函

淳安县人民法院、淳安县公共资源交易中心：

我方参与淳安县人民法院关于淳安法院千岛湖环境资源法庭信息化设备采购【招标编号：CAZFCGGK2024-34号】政府采购活动，郑重承诺：

（一）具备《中华人民共和国政府采购法》第二十二条第一款规定的条件：

1、具有独立承担民事责任的能力；

2、具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

3、具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；

4、有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

5、参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；

6、具有法律、行政法规规定的其他条件。

（二）未被信用中国（www.creditchina.gov.cn)、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单。

（三）不存在以下情况：

1、单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商参加同一合同项下的政府采购活动的；

2、为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务后再参加该采购项目的其他采购活动的。

投标人名称(电子签名)：

日期：  年  月   日

注：根据《关于规范政府采购供应商资格设定及资格审查的通知》（浙财采监[2013]24号）的相关规定，金融、保险、通讯等特定行业的全国性企业所设立的区域性分支机构，以及个体工商户、个人独资企业、合伙企业，参与政府采购活动，如果已经依法办理了工商、税务和社保登记手续，除提供上述《符合参加政府采购活动应当具备的一般条件的承诺函》外，还需提供下列材料：总公司（总机构）的授权书或提供房产权证或其他有效财产证明材料，证明其具备实际承担责任的能力和法定的缔结合同能力，可以独立参加政府采购活动，由单位负责人签署相关文件材料。

- 联合协议（如果有）

[以联合体形式投标的，提供联合协议（附件5）；本项目不接受联合体投标或者投标人不以联合体形式投标的，则不需要提供）]

三、落实政府采购政策需满足的资格要求

（根据招标公告落实政府采购政策需满足的资格要求选择提供相应的材料；未要求的，无需提供）

- 专门面向中小企业，货物全部由符合政策要求的中小企业（或小微企业）制造或者服务全部由符合政策要求的中小企业（或小微企业）承接的，提供相应的中小企业声明函（附件7）。

- 要求以联合体形式参加的，提供联合协议（附件5）和中小企业声明函（附件7），联合协议中中小企业合同金额应当达到招标公告载明的比例；如果供应商本身提供所有标的均由中小企业制造或承接的，视同符合了资格条件，无需再与其他中小企业组成联合体参加政府采购活动，无需提供联合协议。

- 要求合同分包的，提供分包意向协议（附件6）和中小企业声明函（附件7），分包意向协议中中小企业合同金额应当达到招标公告载明的比例；如果供应商本身提供所有标的均由中小企业承接的，视同符合了资格条件，无需再向中小企业分包，无需提供分包意向协议。

四、本项目的特定资格要求

（根据招标公告本项目的特定资格要求提供相应的材料；未要求的，无需提供）

商务技术文件部分

- 目录

（1）投标函………………………………………………………………………（页码）（2）授权委托书或法定代表人（单位负责人、自然人本人）身份证明……（页码）

（3）分包意向协议………………………………………………………………（页码）

（4）符合性审查资料……………………………………………………………（页码）

（5）评标标准相应的商务技术资料……………………………………………（页码）

（6）投标标的清单………………………………………………………………（页码）

（7）商务技术偏离表……………………………………………………………（页码）

（8）政府采购供应商廉洁自律承诺书…………………………………………（页码）

- 一、投标函

淳安县人民法院、淳安县公共资源交易中心：

我方参加你方组织的淳安县人民法院关于淳安法院千岛湖环境资源法庭信息化设备采购【招标编号：CAZFCGGK2024-34号】招标的有关活动，并对此项目进行投标。为此：

1、我方承诺投标有效期从提交投标文件的截止之日起     天（不少于90天），本投标文件在投标有效期满之前均具有约束力。

2、我方的投标文件包括以下内容：

2.1资格文件：

2.1.1承诺函；

2.1.2联合协议（如果有）

2.1.3落实政府采购政策需满足的资格要求（如果有）；

2.1.4本项目的特定资格要求（如果有）。

2.2 商务技术文件：

2.2.1投标函；

2.2.2授权委托书或法定代表人（单位负责人）身份证明；

2.2.3分包意向协议（如果有）；

2.2.4符合性审查资料；

2.2.5评标标准相应的商务技术资料；

2.2.6投标标的清单；

2.2.7商务技术偏离表；

2.2.8政府采购供应商廉洁自律承诺书；

2.3报价文件

2.3.1开标一览表（报价表）；

2.3.2中小企业声明函（如果有）。

3、我方承诺除商务技术偏离表列出的偏离外，我方响应招标文件的全部要求。

4、如我方中标，我方承诺：

4.1在收到中标通知书后，在中标通知书规定的期限内与你方签合同；

4.2在签合同时不向你方提出附加条件；

4.3按照招标文件要求提交履约保证金；

4.4在合同约定的期限内完成合同规定的全部义务。

- 其他补充说明:                                        。

投标人名称（电子签名）：

日期：  年   月   日

注：按本格式和要求提供。

二、授权委托书或法定代表人（单位负责人、自然人本人）身份证明授权委托书（适用于非联合体投标）

淳安县人民法院、淳安县公共资源交易中心：

现委托          （姓名）为我方代理人（身份证号码：          ，手机：          ），以我方名义处理淳安县人民法院关于淳安法院千岛湖环境资源法庭信息化设备采购【招标编号：CAZFCGGK2024-34号】政府采购投标的一切事项，其法律后果由我方承担。

委托期限：自   年 月  日起至  年  月  日止。

特此告知。

投标人名称(电子签名)：

签发日期：  年  月   日

授权委托书（适用于联合体投标）

淳安县人民法院、淳安县公共资源交易中心：

现委托          （姓名）为我方代理人（身份证号码：          ，手机：          ），以我方名义处理（淳安县人民法院关于淳安法院千岛湖环境资源法庭信息化设备采购【招标编号：CAZFCGGK2024-34号】政府采购投标的一切事项，其法律后果由我方承担。

委托期限：自   年 月  日起至  年  月  日止。

特此告知。

联合体成员名称(电子签名/公章)：

联合体成员名称(电子签名/公章)：

……

日期：  年  月   日

注：▲供应商委派不在本单位缴纳社保的人员作为授权代表（代理人）的，应当在投标（响应）文件中，说明具体原因、授权代表缴纳社保的单位，并附列该授权代表缴纳社保清单。

法定代表人、单位负责人或自然人本人的身份证明（适用于法定代表人、单位负责人或者自然人本人代表投标人参加投标）

身份证件扫描件：

正面： 反面：

投标人名称(电子签名)：

日期：  年  月  日

三、分包意向协议

（中标后以分包方式履行合同的，提供分包意向协议（附件6）；采购人不同意分包或者投标人中标后不以分包方式履行合同的，则不需要提供。）

四、符合性审查资料

| 序号 | 实质性要求 | 需要提供的符合性审查资料 | 投标文件中的 页码位置 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 投标文件按照招标文件要求签署、盖章。 | 需要使用电子签名或者签字盖章的投标文件的组成部分 | 见投标文件 第 页 |
| 2 | 投标文件中承诺的投标有效期不少于招标文件中载明的投标有效期。 | 投标函 | 见投标文件第 页 |
| 3 | 投标文件满足招标文件的其它实质性要求。 | 招标文件其它实质性要求相应的材料（“▲” 系指实质性要求条款，招标文件无其它实质性要求的，无需提供） | 见投标文件第 页 |

注：按本格式和要求提供。

五、评标标准相应的商务技术资料

（按招标文件第四部分评标办法前附表中“投标文件中评标标准相应的商务技术资料目录”提供资料）

六、投标标的清单

| 序号 | 名称 | 品牌（如果有） | 型号（如果有） | 规格配置详细说明 | 数量 | 备注 （如果有） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |
| …… |  |  |  |  |  |  |

注：按本格式和要求提供。

七、商务技术偏离表

| 序号 | 招标文件章节及具体内容 | 投标文件章节及具体内容 | 偏离说明 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |
| 2 |  |  |  |
| …… |  |  |  |

投标人保证：除商务技术偏离表列出的偏离外，投标人响应招标文件的全部要求

注：按本格式和要求提供。

八、政府采购供应商廉洁自律承诺书

淳安县人民法院、淳安县公共资源交易中心：

我单位响应你单位项目招标要求参加投标。在这次投标过程中和中标后，我们将严格遵守国家法律法规要求，并郑重承诺：

一、不向项目有关人员及部门赠送礼金礼物、有价证券、回扣以及中介费、介绍费、咨询费等好处费；

二、不为项目有关人员及部门报销应由你方单位或个人支付的费用；

三、不向项目有关人员及部门提供有可能影响公正的宴请和健身娱乐等活动；

四、不为项目有关人员及部门出国（境）、旅游等提供方便；

五、不为项目有关人员个人装修住房、婚丧嫁娶、配偶子女工作安排等提供

好处；

六、严格遵守《中华人民共和国政府采购法》《中华人民共和国招标投标

法》《中华人民共和国民法典》等法律法规，诚实守信，合法经营，坚决抵制各种违法违纪行为。

如违反上述承诺，你单位有权立即取消我单位投标、中标或在建项目的建设资格，有权拒绝我单位在一定时期内进入你单位进行项目建设或其他经营活动，并通报市财政局。由此引起的相应损失均由我单位承担。

投标人名称（电子签名）：

日期：   年   月   日

注：按本格式和要求提供。

- 报价文件部分

- 目录

- 开标一览表（报价表）…………………………………………………………（页码）

## （2）中小企业声明函…………………………………………………………………（页码）

一、开标一览表（报价表）

淳安县人民法院、淳安县公共资源交易中心：

按你方招标文件要求，我们，本投标文件签字方，谨此向你方发出要约如下：如你方接受本投标，我方承诺按照如下投标(开标)一览表的价格完成淳安县人民法院关于淳安法院千岛湖环境资源法庭信息化设备采购【招标编号：CAZFCGGK2024-34号】的实施。

开标一览表（报价表）(单位均为人民币元)

| 序号 | 名称 | 品牌（如果有） | 规格/型号 | 数量 | 单价 | 合计 | 备注（如果有） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ## 1 | ## XX |  |  |  |  |  |  |
| ## 2 | ## XX |  |  |  |  |  |  |
| ## 3 | ## XX |  |  |  |  |  |  |
| ## 4 | ## …… |  |  |  |  |  |  |
| ## 投标总报价（小写） |  |  |  |  |  |  |  |
| ## 投标总报价（大写） |  |  |  |  |  |  |  |

注：

1、投标人需按本表格式填写，否则视为投标文件含有采购人不能接受的附加条件，投标无效。

2、有关本项目实施所涉及的一切费用均计入报价。总价不为零，报价明细表中部分产品、服务单价为零的，视作已包含在总价中。采购人将以合同形式有偿取得货物或服务，不接受投标人给予的赠品、回扣或者与采购无关的其他商品、服务；采购内容未包含在《开标一览表（报价表）》名称栏中，投标人不能作出合理解释的，视为投标文件含有采购人不能接受的附加条件的，投标无效。有关本项目实施所涉及的一切费用均计入报价。

3、特别提示：采购机构将对项目名称和项目编号，中标供应商名称、地址和中标金额，主要品牌、规格/型号、数量、单价等予以公示。

4、符合招标文件中列明的可享受中小企业扶持政策的投标人，请填写中小企业声明函。注：投标人提供的中小企业声明函内容不实的，属于提供虚假材料谋取中标、成交，依照《中华人民共和国政府采购法》等国家有关规定追究相应责任。

## 5、特别说明：▲供应商报价低于项目预算50%的，应当在报价文件中详细阐述不影响产品质量或者诚信履约的具体原因及佐证材料，否则不予认可。

投标人名称（电子签名）：

日期：   年   月   日

二、中小企业声明函（如果有）

[招标公告落实政府采购政策需满足的资格要求为“无”即本项目或标项未预留份额专门面向中小企业时，符合《政府采购促进中小企业发展管理办法》规定的小微企业拟享受价格扣除政策的，需提供中小企业声明函（附件7）。]

# 附  件

附件1：

残疾人福利性单位声明函

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕 141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加______单位的______项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

单位名称（电子签名）：

日  期：

附件2：质疑函范本及制作说明

质疑函范本

一、质疑供应商基本信息

质疑供应商：

地址：                          邮编：

联系人：                      联系电话：

授权代表：

联系电话：

地址：                         邮编：

二、质疑项目基本情况

质疑项目的名称：

质疑项目的编号：               包号：

采购人名称：

采购文件获取日期：

三、质疑事项具体内容

质疑事项1：

事实依据：

法律依据：

质疑事项2

……

四、与质疑事项相关的质疑请求

请求：

签字(签章)：                   公章：

日期：

质疑函制作说明：

1.供应商提出质疑时，应提交质疑函和必要的证明材料。

2.质疑供应商若委托代理人进行质疑的，质疑函应按要求列明“授权代表”的有关内容，并在附件中提交由质疑供应商签署的授权委托书。授权委托书应载明代理人的姓名或者名称、代理事项、具体权限、期限和相关事项。

3.质疑供应商若对项目的某一分包进行质疑，质疑函中应列明具体分包号。

4.质疑函的质疑事项应具体、明确，并有必要的事实依据和法律依据。

5.质疑函的质疑请求应与质疑事项相关。

6.质疑供应商为自然人的，质疑函应由本人签字；质疑供应商为法人或者其他组织的，质疑函应由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者盖章，并加盖公章。

附件3：投诉书范本及制作说明

投诉书范本

一、投诉相关主体基本情况

投诉人：

地     址：                             邮编：

法定代表人/主要负责人：

联系电话：

授权代表：             联系电话：

地     址：                             邮编：

被投诉人1：

地     址：                             邮编：

联系人：               联系电话：

被投诉人2

……

相关供应商：

地     址：                             邮编：

联系人：               联系电话：

二、投诉项目基本情况

采购项目名称：

采购项目编号：                 包号：

采购人名称：

代理机构名称：

采购文件公告:是/否 公告期限：

采购结果公告:是/否 公告期限：

三、质疑基本情况

投诉人于   年   月  日,向                   提出质疑，质疑事项为：

采购人/代理机构于   年   月   日,就质疑事项作出了答复/没有在法定期限内作出答复。

四、投诉事项具体内容

投诉事项 1：

事实依据：

法律依据：

投诉事项2

……

五、与投诉事项相关的投诉请求

请求：

签字(签章)：                   公章：

日期：

投诉书制作说明：

1.投诉人提起投诉时，应当提交投诉书和必要的证明材料，并按照被投诉人和与投诉事项有关的供应商数量提供投诉书副本。

2.投诉人若委托代理人进行投诉的，投诉书应按照要求列明“授权代表”的有关内容，并在附件中提交由投诉人签署的授权委托书。授权委托书应当载明代理人的姓名或者名称、代理事项、具体权限、期限和相关事项。

3.投诉人若对项目的某一分包进行投诉，投诉书应列明具体分包号。

4.投诉书应简要列明质疑事项，质疑函、质疑答复等作为附件材料提供。.

5.投诉书的投诉事项应具体、明确，并有必要的事实依据和法律依据。

6.投诉书的投诉请求应与投诉事项相关。

7.投诉人为自然人的，投诉书应当由本人签字；投诉人为法人或者其他组织的，投诉书应当由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者盖章，并加盖公章。

附件4：业务专用章使用说明函

淳安县人民法院、淳安县公共资源交易中心：

我方                         (投标人全称)是中华人民共和国依法登记注册的合法企业，在参加你方组织的（项目名称）项目【招标编号：（采购编号）】投标活动中作如下说明：我方所使用的“XX专用章”与法定名称章具有同等的法律效力，对使用“XX专用章”的行为予以完全承认，并愿意承担相应责任。

特此说明。

投标单位（法定名称章）：

日期：       年     月    日

附：

投标单位法定名称章（印模）                投标单位“XX专用章”（印模）

附件5：联合协议

（以联合体形式投标的，提供联合协议；本项目不接受联合体投标或者投标人不以联合体形式投标的，则不需要提供）

（联合体所有成员名称）自愿组成一个联合体，以一个投标人的身份参加（项目名称）【招标编号：（采购编号）】投标。

一、各方一致决定，（某联合体成员名称）为联合体牵头人，代表所有联合体成员负责投标和合同实施阶段的主办、协调工作。

二、所有联合体成员各方签署授权书，授权书载明的授权代表根据招标文件规定及投标内容而对采购人、采购机构所作的任何合法承诺，包括书面澄清及相应等均对联合投标各方产生约束力。

三、本次联合投标中，分工如下：

（联合体成员1）承担的工作和义务为：             ；

（联合体成员2）承担的工作和义务为：             ；

……

四、联合体成员中小企业合同份额。

1、（联合体成员X,……）提供的全部货物由小微企业制造，其合同份额占到合同总金额     %以上；……。（未预留份额专门面向中小企业采购的的采购项目，以及预留份额中的非预留部分采购包，接受联合体投标的，联合协议约定小微企业的合同份额占到合同总金额30%以上的，对联合体报价按评标标准确定的比例给予扣除。供应商拟享受以上价格扣除政策的，填写有关内容。）

2、中小企业合同金额达到  %，小微企业合同金额达到 %。（要求以联合体形式参加的项目或采购包，供应商按招标文件第一部分招标公告申请人的资格要求中规定的联合协议中中小企业、其中小微企业合同金额应当达到的比例要求填写。）

五、如果中标，联合体各成员方共同与采购人签合同，并就采购合同约定的事项对采购人承担连带责任。

六、有关本次联合投标的其他事宜：

1、联合体各方不再单独参加或者与其他供应商另外组成联合体参加同一合同项下的政府采购活动。

2、联合体中有同类资质的各方按照联合体分工承担相同工作的，按照资质等级较低的供应商确定资质等级。

3、本协议提交采购人、采购机构后，联合体各方不得以任何形式对上述内容进行修改或撤销。

联合体成员名称(电子签名/公章)：

联合体成员名称(电子签名/公章)：

## ……

日期：  年  月   日

注：按本格式和要求提供。

附件6：分包意向协议

（中标后以分包方式履行合同的，提供分包意向协议；采购人不同意分包或者投标人中标后不以分包方式履行合同的，则不需要提供。）

（投标人名称）若成为（项目名称）【招标编号：（采购编号）】的中标供应商，将依法采取分包方式履行合同。（投标人名称）与（所有分包供应商名称）达成分包意向协议。

一、分包标的及数量

（投标人名称）将   XX工作内容   分包给（分包供应商1名称），（分包供应商2名称），具备承担XX工作内容相应资质条件且不得再次分包；

……

二、分包供应商中小企业合同份额

1、（分包供应商X,……）提供的全部货物由小微企业制造，其合同份额占到合同总金额     %以上。（未预留份额专门面向中小企业采购的的采购项目，以及预留份额中的非预留部分采购包，允许分包的，分包意向协议约定小微企业的合同份额占到合同总金额30%以上的，对大中型企业的报价给予6%的扣除。供应商拟享受以上价格扣除政策的，填写有关内容。）

2、中小企业合同金额达到    %，小微企业合同金额达到 %。（要求合同分包形式参加的项目或采购包，供应商按招标文件第一部分招标公告申请人的资格要求中规定的分包意向协议中中小企业、小微企业合同金额应当达到的比例要求填写。）

三、分包工作履行期限、地点、方式

四、质量

五、价款或者报酬

六、违约责任

七、争议解决的办法

投标人名称(电子签名)：

分包供应商名称：

……

日期：  年  月   日

注：按本格式和要求提供。

附件7：中小企业声明函

注：本声明函所列内容仅供参考，各供应商请对照采购清单自行声明。所投货物如享受中小企业扶持政策的，不同制造商的货物需逐一填写声明。

中小企业声明函（货物）

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46 号）的规定，本公司（联合体）参加 （采购人） 的 （项目名称） 采购活动，提供的货物全部由符合政策要求的中小企业制造。相关企业（含联合体中的中小企业、签分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：

1. LED显示屏，属于 （工业）行业 ；制造商为  （企业名称）   ，从业人员   人，营业收入为      万元，资产总额为      万元，属于 （中型企业、小型企业、微型企业） ；

2. LED拼接屏及拼接控制器—发送卡 ，属于 （工业）行业 ；制造商为  （企业名称）   ，从业人员   人，营业收入为      万元，资产总额为      万元，属于 （中型企业、小型企业、微型企业） ；

3. 配电箱  ，属于 （工业）行业 ；制造商为  （企业名称）   ，从业人员   人，营业收入为      万元，资产总额为      万元，属于 （中型企业、小型企业、微型企业） ；

4. 网线、电源线 ，属于 （工业）行业 ；制造商为  （企业名称）   ，从业人员   人，营业收入为      万元，资产总额为      万元，属于 （中型企业、小型企业、微型企业） ；

5. 无线一拖二手持话筒，属于 （工业）行业 ；制造商为  （企业名称）   ，从业人员   人，营业收入为      万元，资产总额为      万元，属于 （中型企业、小型企业、微型企业） ；

6. 无线话筒延长线 ，属于 （工业）行业 ；制造商为  （企业名称）   ，从业人员   人，营业收入为      万元，资产总额为      万元，属于 （中型企业、小型企业、微型企业） ；

7. 数字会议系统主机，属于 （工业）行业 ；制造商为  （企业名称）   ，从业人员   人，营业收入为      万元，资产总额为      万元，属于 （中型企业、小型企业、微型企业） ；

8. 数字音频网络交互机，属于 （工业）行业 ；制造商为  （企业名称）   ，从业人员   人，营业收入为      万元，资产总额为      万元，属于 （中型企业、小型企业、微型企业） ；

9. 主席、代表话筒 ，属于 （工业）行业 ；制造商为  （企业名称）   ，从业人员   人，营业收入为      万元，资产总额为      万元，属于 （中型企业、小型企业、微型企业） ；

10. 12路数字调音台 ，属于 （工业）行业 ；制造商为  （企业名称）   ，从业人员   人，营业收入为      万元，资产总额为      万元，属于 （中型企业、小型企业、微型企业） ；

11. 8进8出数字处理器 ，属于 （工业）行业 ；制造商为  （企业名称）   ，从业人员   人，营业收入为      万元，资产总额为      万元，属于 （中型企业、小型企业、微型企业） ；

12. 数字功放 ，属于 （工业）行业 ；制造商为  （企业名称）   ，从业人员   人，营业收入为      万元，资产总额为      万元，属于 （中型企业、小型企业、微型企业） ；

13. 音柱音箱 ，属于 （工业）行业 ；制造商为  （企业名称）   ，从业人员   人，营业收入为      万元，资产总额为      万元，属于 （中型企业、小型企业、微型企业） ；

14.  柱形阵列超低音 ，属于 （工业）行业 ；制造商为  （企业名称）   ，从业人员   人，营业收入为      万元，资产总额为      万元，属于 （中型企业、小型企业、微型企业） ；

15. 8路电源时序器 ，属于 （工业）行业 ；制造商为  （企业名称）   ，从业人员  人，营业收入为      万元，资产总额为      万元，属于 （中型企业、小型企业、微型企业） ；

16. 24口交换机 ，属于 （工业）行业 ；制造商为  （企业名称）   ，从业人员   人，营业收入为      万元，资产总额为      万元，属于 （中型企业、小型企业、微型企业） ；

17. 多媒体插座 ，属于 （工业）行业 ；制造商为  （企业名称）   ，从业人员   人，营业收入为      万元，资产总额为      万元，属于 （中型企业、小型企业、微型企业） ；

18. 高清矩阵8*8 ，属于 （工业）行业 ；制造商为  （企业名称）   ，从业人员   人，营业收入为      万元，资产总额为      万元，属于 （中型企业、小型企业、微型企业） ；

19. 8路分布式中控主机 ，属于 （工业）行业 ；制造商为  （企业名称）   ，从业人员   人，营业收入为      万元，资产总额为      万元，属于 （中型企业、小型企业、微型企业） ；

20. 中控配套软件 ，属于 （工业）行业 ；制造商为  （企业名称）   ，从业人员   人，营业收入为      万元，资产总额为      万元，属于 （中型企业、小型企业、微型企业） ；

21. 智能网络控制器 ，属于 （工业）行业 ；制造商为  （企业名称）   ，从业人员   人，营业收入为      万元，资产总额为      万元，属于 （中型企业、小型企业、微型企业） ；

22. 控制面板 ，属于 （工业）行业 ；制造商为  （企业名称）   ，从业人员   人，营业收入为      万元，资产总额为      万元，属于 （中型企业、小型企业、微型企业） ；

23. 4路调光器 ，属于 （工业）行业 ；制造商为  （企业名称）   ，从业人员   人，营业收入为      万元，资产总额为      万元，属于 （中型企业、小型企业、微型企业） ；

24.  视频会议终端 ，属于 （工业）行业 ；制造商为  （企业名称）   ，从业人员   人，营业收入为      万元，资产总额为      万元，属于 （中型企业、小型企业、微型企业） ；

25. 高清摄像机 ，属于 （工业）行业 ；制造商为  （企业名称）   ，从业人员   人，营业收入为      万元，资产总额为      万元，属于 （中型企业、小型企业、微型企业） ；

26. 光电玻璃 ，属于 （工业）行业 ；制造商为  （企业名称）   ，从业人员   人，营业收入为      万元，资产总额为      万元，属于 （中型企业、小型企业、微型企业） ；

27. 玻璃遥控 ，属于 （工业）行业 ；制造商为  （企业名称）   ，从业人员   人，营业收入为      万元，资产总额为      万元，属于 （中型企业、小型企业、微型企业） ；

28. 五金配件 ，属于 （工业）行业 ；制造商为  （企业名称）   ，从业人员   人，营业收入为      万元，资产总额为      万元，属于 （中型企业、小型企业、微型企业） ；

29. 桥架 ，属于 （工业）行业 ；制造商为  （企业名称）   ，从业人员   人，营业收入为      万元，资产总额为      万元，属于 （中型企业、小型企业、微型企业） ；

30. 双色温深防眩筒灯、型材灯 ，属于 （工业）行业 ；制造商为  （企业名称）   ，从业人员   人，营业收入为      万元，资产总额为      万元，属于 （中型企业、小型企业、微型企业） ；

31. 漫反射灯条 ，属于 （工业）行业 ；制造商为  （企业名称）   ，从业人员   人，营业收入为      万元，资产总额为      万元，属于 （中型企业、小型企业、微型企业） ；

32. 灯膜 ，属于 （工业）行业 ；制造商为  （企业名称）   ，从业人员   人，营业收入为      万元，资产总额为      万元，属于 （中型企业、小型企业、微型企业） ；

33. LED调光电源 ，属于 （工业）行业 ；制造商为  （企业名称）   ，从业人员   人，营业收入为      万元，资产总额为      万元，属于 （中型企业、小型企业、微型企业） ；

34. 灯带 ，属于 （工业）行业 ；制造商为  （企业名称）   ，从业人员   人，营业收入为      万元，资产总额为      万元，属于 （中型企业、小型企业、微型企业） ；

35. JDG管 ，属于 （工业）行业 ；制造商为  （企业名称）   ，从业人员   人，营业收入为      万元，资产总额为      万元，属于 （中型企业、小型企业、微型企业） ；

36. 电动窗帘轨道 ，属于 （工业）行业 ；制造商为  （企业名称）   ，从业人员   人，营业收入为      万元，资产总额为      万元，属于 （中型企业、小型企业、微型企业） ；

37. 电机 ，属于 （工业）行业 ；制造商为  （企业名称）   ，从业人员   人，营业收入为      万元，资产总额为      万元，属于 （中型企业、小型企业、微型企业） ；

38. 国产化超薄升降一体机 ，属于 （工业）行业 ；制造商为  （企业名称）   ，从业人员   人，营业收入为      万元，资产总额为      万元，属于 （中型企业、小型企业、微型企业） ；

39. 国产化无纸化客户软件 ，属于 （工业）行业 ；制造商为  （企业名称）   ，从业人员   人，营业收入为      万元，资产总额为      万元，属于 （中型企业、小型企业、微型企业） ；

40. 升降话筒 ，属于 （工业）行业 ；制造商为  （企业名称）   ，从业人员   人，营业收入为      万元，资产总额为      万元，属于 （中型企业、小型企业、微型企业） ；

41. 无线键鼠 ，属于 （工业）行业 ；制造商为  （企业名称）   ，从业人员   人，营业收入为      万元，资产总额为      万元，属于 （中型企业、小型企业、微型企业） ；

42. 国产无纸化数字会议管理软件 ，属于 （工业）行业 ；制造商为  （企业名称）   ，从业人员   人，营业收入为      万元，资产总额为      万元，属于 （中型企业、小型企业、微型企业） ；

43. 国产无纸化信号控制器（含软件） ，属于 （工业）行业 ；制造商为  （企业名称）   ，从业人员   人，营业收入为      万元，资产总额为      万元，属于 （中型企业、小型企业、微型企业） ；

44. 国产无纸化数字会议流媒体软件 ，属于 （工业）行业 ；制造商为  （企业名称）   ，从业人员   人，营业收入为      万元，资产总额为      万元，属于 （中型企业、小型企业、微型企业） ；

45. 全景摄像机 ，属于 （工业）行业 ；制造商为  （企业名称）   ，从业人员   人，营业收入为      万元，资产总额为      万元，属于 （中型企业、小型企业、微型企业） ；

46. 拓展控制器 ，属于 （工业）行业 ；制造商为  （企业名称）   ，从业人员   人，营业收入为      万元，资产总额为      万元，属于 （中型企业、小型企业、微型企业） ；

47. 无线投屏器 ，属于 （工业）行业 ；制造商为  （企业名称）   ，从业人员   人，营业收入为      万元，资产总额为      万元，属于 （中型企业、小型企业、微型企业） ；

48.多媒体插座，属于 （工业）行业 ；制造商为  （企业名称）   ，从业人员   人，营业收入为      万元，资产总额为      万元，属于 （中型企业、小型企业、微型企业） ；

49. 75寸电视机 ，属于 （工业）行业 ；制造商为  （企业名称）   ，从业人员   人，营业收入为      万元，资产总额为      万元，属于 （中型企业、小型企业、微型企业） ；

50.  光纤配线架、网络配线架、理线架 ，属于 （工业）行业 ；制造商为  （企业名称）   ，从业人员   人，营业收入为      万元，资产总额为      万元，属于 （中型企业、小型企业、微型企业） ；

51. 24口交换机 ，属于 （工业）行业 ；制造商为  （企业名称）   ，从业人员  人，营业收入为      万元，资产总额为      万元，属于 （中型企业、小型企业、微型企业） ；

52. 8口交换机 ，属于 （工业）行业 ；制造商为  （企业名称）   ，从业人员   人，营业收入为      万元，资产总额为      万元，属于 （中型企业、小型企业、微型企业） ；

53. 光模块 ，属于 （工业）行业 ；制造商为  （企业名称）   ，从业人员   人，营业收入为      万元，资产总额为      万元，属于 （中型企业、小型企业、微型企业） ；

54. 核心交换机 ，属于 （工业）行业 ；制造商为  （企业名称）   ，从业人员   人，营业收入为      万元，资产总额为      万元，属于 （中型企业、小型企业、微型企业） ；

55.  48口交换机，属于 （工业）行业 ；制造商为  （企业名称）   ，从业人员   人，营业收入为      万元，资产总额为      万元，属于 （中型企业、小型企业、微型企业） ；

56. 排队叫号系统 ，属于 （工业）行业 ；制造商为  （企业名称）   ，从业人员   人，营业收入为      万元，资产总额为      万元，属于 （中型企业、小型企业、微型企业） ；

57. 互动一体机、商显一体机 ，属于 （工业）行业 ；制造商为  （企业名称）   ，从业人员   人，营业收入为      万元，资产总额为      万元，属于 （中型企业、小型企业、微型企业） ；

58. 呼叫器 ，属于 （工业）行业 ；制造商为  （企业名称）   ，从业人员   人，营业收入为      万元，资产总额为      万元，属于 （中型企业、小型企业、微型企业） ；

59.  评价器 ，属于 （工业）行业 ；制造商为  （企业名称）   ，从业人员   人，营业收入为      万元，资产总额为      万元，属于 （中型企业、小型企业、微型企业） ；

60功放、喇叭，属于 （工业）行业 ；制造商为  （企业名称）   ，从业人员   人，营业收入为      万元，资产总额为      万元，属于 （中型企业、小型企业、微型企业） ；

61. 100寸电视机、75寸电视机 ，属于 （工业）行业 ；制造商为  （企业名称）   ，从业人员   人，营业收入为      万元，资产总额为      万元，属于 （中型企业、小型企业、微型企业） ；

62. 广告机  ，属于 （工业）行业 ；制造商为  （企业名称）   ，从业人员   人，营业收入为      万元，资产总额为      万元，属于 （中型企业、小型企业、微型企业） ；

63. 数字音频网络交互机 ，属于 （工业）行业 ；制造商为  （企业名称）   ，从业人员   人，营业收入为      万元，资产总额为      万元，属于 （中型企业、小型企业、微型企业） ；

64. 数字网络会议话筒 ，属于 （工业）行业 ；制造商为  （企业名称）   ，从业人员   人，营业收入为      万元，资产总额为      万元，属于 （中型企业、小型企业、微型企业） ；

65. 数字会议系统主机 ，属于 （工业）行业 ；制造商为  （企业名称）   ，从业人员   人，营业收入为      万元，资产总额为      万元，属于 （中型企业、小型企业、微型企业） ；

66. 12路数字调音台，属于 （工业）行业 ；制造商为  （企业名称）   ，从业人员   人，营业收入为      万元，资产总额为      万元，属于 （中型企业、小型企业、微型企业） ；

67.专业功率放大器 ，属于 （工业）行业 ；制造商为  （企业名称）   ，从业人员   人，营业收入为      万元，资产总额为      万元，属于 （中型企业、小型企业、微型企业） ；

68. 4单元柱形阵列音箱 ，属于 （工业）行业 ；制造商为  （企业名称）   ，从业人员   人，营业收入为      万元，资产总额为      万元，属于 （中型企业、小型企业、微型企业） ；

69. 8路电源时序器，属于 （工业）行业 ；制造商为  （企业名称）   ，从业人员   人，营业收入为      万元，资产总额为      万元，属于 （中型企业、小型企业、微型企业） ；

70.特写跟踪摄像机 ，属于 （工业）行业 ；制造商为  （企业名称）   ，从业人员   人，营业收入为      万元，资产总额为      万元，属于 （中型企业、小型企业、微型企业） ；

……

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

投标人名称(电子签名)：

日期：  年  月   日

从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

注：

1、填写要求：①“标的名称”、“采购文件中明确的所属行业”依据招标文件第二部分投标人须知前附表中“采购标的及其对应的中小企业划分标准所属行业”的指引，逐一填写，不得缺漏；②从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报；③中型企业、小型企业、微型企业等3种企业类型，结合以上数据，依据《中小企业划型标准规定》（工信部联企业〔2011〕300号）确定；④投标人提供的《中小企业声明函》与实际情况不符的或者未按以上要求填写的，中小企业声明函无效，不享受中小企业扶持政策。声明内容不实的，属于提供虚假材料谋取中标、成交的，依法承担法律责任。

2、符合《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）规定的条件并提供《残疾人福利性单位声明函》（附件1）的残疾人福利性单位视同小型、微型企业；根据《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库[2014]68号）的规定，投标人提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业证明文件的，视同为小型和微型企业。