淳安县机关事务服务中心关于淳安县

政府后勤保障楼除险改造项目

（电子招投标）

招

标

文

件

（项目编号：CAZFCGGK2025-1号）

淳安县公共资源交易中心

二○二五年一月

采购单位确认（公章）：该招标文件已经我单位审核确认。 项目负责人（签名）： 分管领导（签名）： 日期： 年 月 日

目  录

第一部分      招标公告

第二部分      投标人须知

第三部分      采购需求

第四部分      评标方法及评分标准

第五部分      拟签的合同文本

第六部分      应提交的有关格式范例

第一部分 招标公告

项目概况

淳安县机关事务服务中心关于淳安县政府后勤保障楼除险改造项目招标的潜在投标人应在政采云平台（https://www.zcygov.cn/）获取（下载）招标文件，并于2025年 02 月 11 日9点00分00秒（北京时间）前递交（上传）投标文件。

一、项目基本情况

1、项目编号：CAZFCGGK2025-1号

2、项目名称：淳安县机关事务服务中心关于淳安县政府后勤保障楼除险改造项目。

3、预算金额：人民币117.5万元

最高限价：人民币117.5万元

4、采购方式：公开招标。

5、采购人的采购需求：淳安县政府后勤保障楼除险改造项目包括投放显示系统、摄像监控系统、高清扩声系统、矩阵中控系统、辅助配套系统，具体以招标文件第三部分招标需求为准，供应商可点击本公告下方“浏览采购文件”查看采购需求。

6、合同履约期限：以实际开工之日起30天内完成施工并调试试用。

7、本项目接受联合体投标：þ是，¨否。

二、申请人的资格要求：

1.满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定；未被“信用中国”（www.creditchina.gov.cn)、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单；

2.以联合体形式投标的，提供联合协议(本项目不接受联合体投标或者投标人不以联合体形式投标的，则不需要提供) ；

3.落实政府采购政策需满足的资格要求：

þ无；

¨专门面向中小企业

¨货物全部由符合政策要求的中小企业制造，提供中小企业声明函；

¨货物全部由符合政策要求的小微企业制造，提供中小企业声明函；

☐要求以联合体形式参加，提供联合协议和中小企业声明函，联合协议中中小企业合同金额应当达到    %，小微企业合同金额应当达到   %。如果供应商本身提供所有标的均由中小企业制造、承建或承接，视同符合了资格条件，无需再与其他中小企业组成联合体参加政府采购活动，无需提供联合协议；

☐要求合同分包，提供分包意向协议和中小企业声明函，分包意向协议中中小企业合同金额应当达到达到    % ，小微企业合同金额应当达到   % 。如果供应商本身提供所有标的均由中小企业制造、承建或承接，视同符合了资格条件，无需再向中小企业分包，无需提供分包意向协议；

4.本项目的特定资格要求：

无。

☐有特定资格要求：                       ，该特定条件的法律法规依据：                                                              。

5.单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动；为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务后不得再参加该采购项目的其他采购活动。

三、获取招标文件：

1.时间：/至2025年 02 月 11日 ，每天上午00:00至12:00 ，下午12:00至23:59（北京时间，线上获取法定节假日均可。）

2.地点（网址）：政采云平台（https://www.zcygov.cn/）；

3.方式：供应商登录政采云平台https://www.zcygov.cn/在线申请获取采购文件（进入“项目采购”应用，在获取采购文件菜单中选择项目，申请获取采购文件）。

4.售价：0元

四、提交投标文件截止时间、开标时间和地点：

1.提交投标文件截止时间：2025年 02月 11日9点00分00秒（北京时间）

2.投标地点（网址）：政采云平台（https://www.zcygov.cn/）

3.开标时间：2025年 02月 11日9点00分00秒

4.开标地点（网址）：政采云平台（https://www.zcygov.cn/）

五、公告期限

自本公告发布之日起5个工作日。

六、其他补充事宜

1.《浙江省财政厅关于进一步发挥政府采购政策功能全力推动经济稳进提质的通知》 （浙财采监（2022）3号）、《浙江省财政厅关于进一步促进政府采购公平竞争打造最优营商环境的通知》（浙财采监（2021）22号）、《浙江省财政厅关于进一步加大政府采购支持中小企业力度助力扎实稳住经济的通知》 （浙财采监（2022）8号）已分别于2022年1月29日、2022年2月1日和2022年7月1日开始实施，此前有关规定与上述文件内容不一致的，按上述文件要求执行。

2.根据《浙江省财政厅关于进一步促进政府采购公平竞争打造最优营商环境的通知》（浙财采监（2021）22号）文件关于“健全行政裁决机制”要求，鼓励供应商在线提起询问，路径为：政采云-项目采购-询问质疑投诉-询问列表:鼓励供应商在线提起质疑，路径为：政采云-项目采购-询问质疑投诉-质疑列表。质疑供应商对在线质疑答复不满意的，可在线提起投诉，路径为：浙江政府服务网-政府采购投诉处理-在线办理。

3.供应商认为采购文件使自己的权益受到损害的，可以自获取采购文件之日或者采购文件公告期限届满之日（公告期限届满后获取采购文件的，以公告期限届满之日为准）起7个工作日内，以书面形式向采购人和采购代理机构提出质疑。质疑供应商对采购人、采购代理机构的答复不满意或者采购人、采购代理机构未在规定的时间内作出答复的，可以在答复期满后十五个工作日内向同级政府采购监督管理部门投诉。质疑函范本、投诉书范本请到浙江政府采购网下载专区下载。

4.其他事项：（1）需要落实的政府采购政策：包括节约资源、保护环境、支持创新、促进中小企业发展等。详见招标文件的第二部分总则。（2）电子招投标的说明：①电子招投标：本项目以数据电文形式，依托“政府采购云平台（www.zcygov.cn）”进行招投标活动，不接受纸质投标文件；②投标准备：注册账号--点击“商家入驻”，进行政府采购供应商资料填写；申领CA数字证书---申领流程详见“浙江政府采购网-下载专区-电子交易客户端-CA驱动和申领流程”；安装“政采云电子交易客户端”----前往“浙江政府采购网-下载专区-电子交易客户端”进行下载并安装；③招标文件的获取：使用账号登录或者使用CA登录政采云平台；进入“项目采购”应用，在获取采购文件菜单中选择项目，在线获取招标文件，供应商不赴现场领用；④投标文件的制作：在“政采云电子交易客户端”中完成“填写基本信息”、“导入投标文件”、“标书关联”、“标书检查”、“电子签名”、“生成电子标书”等操作；⑤采购人、采购代理机构将依托政采云平台完成本项目的在线电子交易活动，无需到线下开标场所，平台不接受未按上述方式获取招标文件的供应商进行投标活动； ⑥对未按上述方式获取招标文件的供应商对该文件提出的质疑，采购人或采购代理机构将不予处理；⑦不提供招标文件纸质版；⑧投标文件的传输递交：投标人在投标截止时间前将加密的投标文件上传至政府采购云平台，还可以在投标截止时间前以介质存储的数据电文形式提交备份投标文件。备份投标文件的制作、存储、密封详见招标文件第二部分第15点—“备份投标文件”；⑨本项目不收取投标保证金；⑩投标文件的解密：投标人按照平台提示和招标文件的规定在半小时内完成在线解密。通过“政府采购云平台”上传递交的投标文件无法按时解密，投标供应商递交了备份投标文件的，以备份投标文件为依据，否则视为投标文件撤回。通过“政府采购云平台”上传递交的投标文件已按时解密的，备份投标文件自动失效。投标人仅提交备份投标文件，未在电子交易平台传输递交投标文件的，投标无效；⑪具体操作指南：详见政采云平台“服务中心-帮助文档-项目采购-操作流程-电子招投标-政府采购项目电子交易管理操作指南-供应商”。（3）招标文件公告期限与招标公告的公告期限一致。

七、对本次采购提出询问、质疑、投诉，请按以下方式联系：

1.采购人信息

名  称：淳安县机关事务服务中心

地  址：淳安县千岛湖镇新安北路18号

项目联系人（询问）：洪洁萍

项目联系方式（询问）：0571-89602546

质疑联系人：徐望华

质疑联系方式：0571-89602536

2.采购代理机构信息

名  称：淳安县公共资源交易中心

地  址：淳安县千岛湖镇环湖北路375号6楼623室

项目联系人（询问）：徐工

项目联系方式：0571-89602050；

质疑联系人：钱工

质疑联系方式：0571-89602057；

3.同级政府采购监督管理部门

名  称：淳安县财政局、浙江省政府采购行政裁决服务中心（杭州）

地  址：浙江省政府采购行政裁决服务中心（杭州市上城区清泰街549号城建综合大楼11楼）（快递仅限ems或顺丰）；

联系人：朱女士、王女士

监督投诉电话： 0571-87227671、0571-87800218

若对项目采购电子交易系统操作有疑问，可登录政采云（https://www.zcygov.cn/），点击右侧咨询小采，获取采小蜜智能服务管家帮助，或拨打政采云服务热线95763获取热线服务帮助。

CA问题联系电话（人工）：汇信CA 400-888-4636；天谷CA 400-087-8198。

第二部分 投标人须知

前附表

| 序号 | 事项 | 本项目的特别规定 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 项目属性与核心产品 | 货物类，单一产品或核心产品为： 投放显示系统中的 LED显示屏、矩阵中控系统中的主机、中控系统主机、数字音频处理器。 |
| 2 | 采购标的对应的中小企业划分标准所属行业 | 标的：后勤保障楼除险改造项目，属于工业行业； 根据《关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业〔2011〕300）第四条第（二）项规定：工业行业。从业人员1000人以下或营业收入40000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员300人及以上，且营业收入2000万元及以上的为中型企业；从业人员20人及以上，且营业收入300万元及以上的为小型企业；从业人员20人以下或营业收入300万元以下的为微型企业。 |
| 3 | 是否允许采购进口产品 | 本项目不允许采购进口产品。 ☐可以采购进口产品。 |
| 4 | 分包 | ¨A不同意分包。 þB同意将非主体、非关键性的 货物运输等 工作分包。 注：不得限制大中型企业向小微企业合理分包。 |
| 5 | 开标前答疑会或现场考察 | A不组织。 ☐B组织，时间： ,地点： ，联系人： ，联系方式： 。 ☐C不统一组织，供应商在获取采购文件后，自行至项目现场考察。地点： ，联系人： ，联系方式： 。 |
| 6 | 样品提供 | ¨A不要求提供。 þB要求提供，（未提供样品或提供样品不满足采购需求实质性条件的供应商，投标无效）： （1）样品： LED显示屏（点间距≤1.5625mm,尺寸：600mm*337.5mm）整机产品4块样品 ； （2）样品制作的标准和要求： 详见采购需求 ； （3）样品的评审方法以及评审标准： þ样品分未超过价格分的50%； ☐样品分超过价格分的50%，理由 ； 详见招标文件第四部分评标办分法。 （4）是否需要随样品提交检测报告：þ否；¨是，检测机构的要求： / ；检测内容： / 。 （5）提供样品的时间提交投标文件截止时间前 ；地点： 淳安县千岛湖镇环湖北路375号商务大楼一楼样品展示间 ；联系人： 徐工 ，联系电话： 0571-89602050、0571-89602057 。请投标人在上述时间内提供样品并按规定位置安装完毕。超过截止时间的，采购人或采购代理机构将不予接收，并将清场并封闭样品现场。 (6)采购活动结束后，对于未中标人提供的样品，采购人、采购机构将通知未中标人在规定的时间内取回，逾期未取回的，采购人、采购机构不负保管义务；对于中标人提供的样品，采购人将进行保管、封存，并作为履约验收的参考。 （7）制作、运输、安装和保管样品所发生的一切费用由投标人自理。 |
| 7 | 讲解演示 | ¨A不组织。 þB组织。 （1）在评标时安排每个投标人进行方案讲解演示。每个投标人时间不超过 10 分钟，讲解次序以投标文件解密时间先后次序为准，讲解演示人员不超过3人。讲解演示结束后按要求解答评标委员会提问。 （2）方案讲解演示可选择以下其中一种方式： ¨方式一：政采云平台在线讲解演示。政采云平台在线讲解需投标人根据政采云平台操作要求做好准备工作，提前完善软硬件配置环境。 þ方式二：现场讲解演示：地点为淳安县公共资源交易中心一楼样品展示间（千岛湖镇环湖北路375号），时间不超过 10 分钟，讲解演示所用电脑等设备由投标人自备。现场讲解演示人员进场时提供讲解人员名单（加盖单位公章），否则不得讲解演示。注：各投标供应商在开标前需将样品安装、调试到位。 ¨方式三：本项目需制作讲解演示视频(具体详见评分细则)，时间不超过 10 分钟。讲解演示视频由供应商自主录制，录制的视频应连续，无剪辑。供应商无需派专人参加现场演示，在投标截止时间前以电子邮件形式加密上传至cajyzx@163.com。开启投标供应商视频顺序按电子投标文件解密的顺序进行。 注：因投标人自身原因导致无法演示或者演示效果不理想的，责任自负。因平台原因导致本项目方案讲解演示环节无法顺利开展，按照《浙江省政府采购项目电子交易管理暂行办法》相关规定执行。 |
| 8 | 投标人应当提供的资格、资信证明文件 | （1）资格证明文件：见招标文件第二部分11.1。 投标人未提供有效的资格证明文件的，视为投标人不具备招标文件中规定的资格要求，投标无效。 |
|  |  | （2）资信证明文件：根据招标文件第四部分评标标准提供。 |
| 9 | 节能产品、环境标志产品政府优先采购或强制采购 | 采购人拟采购的产品属于品目清单范围的，采购人及其委托的采购代理机构将依据国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品、环境标志产品认证证书，对获得证书的产品实施政府优先采购或强制采购。 ¨强制采购。产品：/ þ优先采购节能产品。产品：LED显示屏 þ优先采购环保产品。产品：LED显示屏 ¨无 |
| 10 | 报价要求 | 有关本项目实施所需的所有费用（含税费）均计入报价。投标文件开标一览表（报价表）是报价的唯一载体，如投标人在政府采购云平台填写的投标报价与投标文件报价文件中开标一览表（报价表）不一致的，以报价文件中开标一览表（报价表）为准。投标文件中价格全部采用人民币报价。招标文件未列明，而投标人认为必需的费用也需列入报价。 投标报价出现下列情形的，投标无效： 投标文件出现不是唯一的、有选择性投标报价的； 投标报价超过招标文件中规定的预算金额或者最高限价的; 报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，未能按要求提供书面说明或者提交相关证明材料证明其报价合理性的; 投标人对根据修正原则修正后的报价不确认的。 |
| 11 | 投标文件的组成、份数、效力 | 本项目实行电子投标。 供应商应准备电子投标文件、以介质存储的数据电文形式的备份投标文件两类： （1）电子投标文件，按政采云平台项目采购-电子招投标操作指南及本招标文件要求递交。 （2）以介质存储的数据电文形式的备份投标文件：按政采云平台项目采购-电子招投标操作指南制作备份投标文件（后缀名为.bfbs），在投标截止时间前以电子邮件形式递交至(cajyzx@163.com)。 （3）投标文件启用顺序和效力。投标文件的启用，按先后顺位分别为电子投标文件、以介质存储的数据电文形式的备份投标文件。顺位在先的投标文件已按时解密的，备份投标文件自动失效。 ▲未传输递交电子投标文件的，投标无效。 ▲未按规定提供相应的备份投标文件，造成项目开评标活动无法进行下去的，投标无效。 |
| 12 | 中小企业信用融资 | 根据《杭州市政府采购支持中小企业信用融资管理办法》等规定，淳安县财政局与中国建设银行股份有限公司淳安支行、杭州银行股份有限公司淳安支行、中国工商银行股份有限公司淳安支行等银行签了《政府采购支持中小企业信用融资合作备忘录》，本采购项目中标人与采购单位签的政府采购合同适用于政府采购贷款政策，简称“政采贷”。 |
| 13 | 特别说明 | 联合体投标的，联合体各方分别提供与联合体协议中规定的分工内容相应的业绩证明材料，业绩数量以提供材料较少的一方为准。 |
|  |  | þ联合体投标的，联合体各方均需按招标文件第四部分评标标准要求提供资信证明文件，否则视为不符合相关要求。 ¨联合体投标的，联合体中有一方或者联合体成员根据分工按招标文件第四部分评标标准要求提供资信证明文件的，视为符合了相关要求。 |
|  |  | 本项目推荐的中标候选人数量： 1 。 |
| 14 | 采购机构代理费用 | 无。 |

- 一、总则

- 1. 适用范围

本招标文件适用于该项目的招标、投标、开标、资格审查及信用信息查询、评标、定标、合同、验收等行为（法律、法规另有规定的，从其规定）。

- 2.定义

2.1 “采购人”系指招标公告中载明的本项目的采购人。

2.2 “采购代理机构”系指招标公告中载明的本项目的采购代理机构。

2.3 “投标人”系指是指响应招标、参加投标竞争的法人、其他组织或者自然人。

2.4 “负责人”系指法人企业的法定负责人，或其他组织为法律、行政法规规定代表单位行使职权的主要负责人，或自然人本人。

2.5“电子签名”系指数据电文中以电子形式所含、所附用于识别签名人身份并表明签名人认可其中内容的数据；“公章”系指单位法定名称章。因特殊原因需要使用冠以法定名称的业务专用章的，投标时须提供《业务专用章使用说明函》（附件4）。

2.6“电子交易平台”是指本项目政府采购活动所依托的政府采购云平台（https://www.zcygov.cn/）。

2.7 “▲” 系指实质性要求条款，“” 系指适用本项目的要求，“☐” 系指不适用本项目的要求。

3. 采购项目需要落实的政府采购政策

3.1 本项目原则上采购本国生产的货物、工程和服务，不允许采购进口产品。除非采购人采购进口产品，已经在采购活动开始前向财政部门提出申请并获得财政部门审核同意，且在采购需求中明确规定可以采购进口产品（但如果因信息不对称等原因，仍有满足需求的国内产品要求参与采购竞争的，采购人、采购机构不会对其加以限制，仍将按照公平竞争原则实施采购）。优先采购向我国企业转让技术、与我国企业签消化吸收再创新方案的供应商的进口产品。

3.2 支持绿色发展

3.2.1采购人拟采购的产品属于品目清单范围的，采购人及其委托的采购代理机构将依据国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品、环境标志产品认证证书，对获得证书的产品实施政府优先采购或强制采购。投标人须按招标文件要求提供相关产品认证证书。▲采购人拟采购的产品属于政府强制采购的节能产品品目清单范围的，投标人未按招标文件要求提供国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品认证证书的，投标无效。

3.2.2 纳入政府采购管理的修缮、装修类项目采购建材的，鼓励采购单位将绿色建材性能、指标等作为实质性条件纳入采购文件和合同，具体性能指标要求参考相关绿色建材政府采购需求标准。

3.2.3为助力打好污染防治攻坚战，推广使用绿色包装，政府采购货物、工程和服务项目中涉及商品包装和快递包装的，供应商提供产品及相关快递服务的具体包装要求要参考《商品包装政府采购需求标准（试行）》、《快递包装政府采购需求标准（试行）》。鼓励采购单位优先采购秸秆环保板材等资源综合利用产品。优先采购绿色包装产品、绿色物流配送服务以及循环利用产品。

3.2.4 鼓励供应商在参加政府采购过程中开展绿色设计、选择绿色材料、打造绿色制造工艺、开展绿色运输、做好废弃产品回收处理，实现产品全周期的绿色环保。鼓励采购单位对其提高预付款比例、免收履约保证金。

3.3支持中小企业发展。

3.3.1中小企业，是指在中华人民共和国境内依法设立，依据国务院批准的中小企业划分标准确定的中型企业、小型企业和微型企业，但与大企业的负责人为同一人，或者与大企业存在直接控股、管理关系的除外。

符合中小企业划分标准的个体工商户，在政府采购活动中视同中小企业。

3.3.2在政府采购活动中，投标人提供的货物符合下列情形的，享受中小企业扶持政策：在货物采购项目中，货物由中小企业制造，即货物由中小企业生产且使用该中小企业商号或者注册商标；在货物采购项目中，投标人提供的货物既有中小企业制造货物，也有大型企业制造货物的，不享受中小企业扶持政策。

以联合体形式参加政府采购活动，联合体各方均为中小企业的，联合体视同中小企业。其中，联合体各方均为小微企业的，联合体视同小微企业。

3.3.3对于未预留份额专门面向中小企业的政府采购货物项目，以及预留份额政府采购货物项目中的非预留部分标项，对小型和微型企业的投标报价给予10%-20%的扣除，用扣除后的价格参与评审。接受大中型企业与小微企业组成联合体或者允许大中型企业向一家或者多家小微企业分包的政府采购货物或服务项目，对于联合协议或者分包意向协议约定小微企业的合同份额占到合同总金额30%以上的，对联合体或者大中型企业的报价给予4%-6%的扣除，用扣除后的价格参加评审。组成联合体或者接受分包的小微企业与联合体内其他企业、分包企业之间存在直接控股、管理关系的，不享受价格扣除优惠政策。

3.3.4符合《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）规定的条件并提供《残疾人福利性单位声明函》（附件1）的残疾人福利性单位视同小型、微型企业；

3.3.5符合《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库[2014]68号）规定的监狱企业并提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业证明文件的，视同为小型、微型企业。

3.3.6可享受中小企业扶持政策的投标人应按照招标文件格式要求提供《中小企业声明函》，投标人提供的《中小企业声明函》与实际情况不符的，不享受中小企业扶持政策。声明内容不实的，属于提供虚假材料谋取中标、成交的，依法承担法律责任。

3.3.7中小企业享受扶持政策获得政府采购合同的，小微企业不得将合同分包给大中型企业，中型企业不得将合同分包给大型企业。

3.4支持创新发展

3.4.1 采购人优先采购被认定为首台套产品和“制造精品”的自主创新产品。

3.4.2首台套产品被纳入《首台套产品推广应用指导目录》之日起3年内，以及产品核心技术高于国内领先水平，并具有明晰自主知识产权的“制造精品”产品，自认定之日起2年内视同已具备相应销售业绩，参加政府采购活动时业绩分值为满分。

## 3.4.3 采购人应当贯彻落实知识产权保护相关法律法规，应当采购使用正版软件。

3.5中小企业信用融资：根据《杭州市政府采购支持中小企业信用融资管理办法》等规定，淳安县财政局与中国建设银行股份有限公司淳安支行、杭州银行股份有限公司淳安支行、中国工商银行股份有限公司淳安支行等银行签了《政府采购支持中小企业信用融资合作备忘录》，本采购项目中标人与采购单位签的政府采购合同适用于政府采购贷款政策，简称“政采贷”。

3.6平等对待内外资企业和符合条件的破产重整企业

平等对待内外资企业和符合条件的破产重整企业，切实保障企业公平竞争，平等维护企业的合法利益。

4. 询问、质疑、投诉、补偿救济

4.1供应商询问、质疑、投诉

根据《浙江省财政厅关于进一步促进政府采购公平竞争打造最优营商环境的通知》（浙财采监（2021）22号）文件关于“健全行政裁决机制”要求，鼓励供应商在线提起询问，路径为：政采云-项目采购-询问质疑投诉-询问列表；鼓励供应商在线提起质疑，路径为：政采云-项目采购-询问质疑投诉-质疑列表。质疑供应商对在线质疑答复不满意的，可在线提起投诉，路径为：浙江政府服务网-政府采购投诉处理-在线办理。

4.2供应商询问

供应商对政府采购活动事项有疑问的，可以提出询问，采购人或者采购代理机构应当在3个工作日内对供应商依法提出的询问作出答复，但答复的内容不得涉及商业秘密。供应商提出的询问超出采购人对采购代理机构委托授权范围的，采购代理机构应当告知供应商向采购人提出。

4.3供应商质疑

4.3.1提出质疑的供应商应当是参与所质疑项目采购活动的供应商。潜在供应商已依法获取其可质疑的采购文件的，可以对该文件提出质疑。

4.3.2供应商认为招标文件、采购过程和中标结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或者应知其权益受到损害之日起七个工作日内，以书面形式向采购人或者采购机构提出质疑，否则，采购人或者采购机构不予受理：

4.3.2.1对采购文件提出质疑的，质疑期限为供应商获得采购文件之日或者采购文件公告期限届满之日起计算。

4.3.2.2对采购过程提出质疑的，质疑期限为各采购程序环节结束之日起计算。

4.3.2.3对采购结果提出质疑的，质疑期限自采购结果公告期限届满之日起计算。

4.3.3供应商提出质疑应当提交质疑函和必要的证明材料。质疑函应当包括下列内容：

4.3.3.1供应商的姓名或者名称、地址、邮编、联系人及联系电话；

4.3.3.2质疑项目的名称、编号；

4.3.3.3具体、明确的质疑事项和与质疑事项相关的请求；

4.3.3.4事实依据；

4.3.3.5必要的法律依据；

4.3.3.6提出质疑的日期。

供应商提交的质疑函需一式三份。供应商为自然人的，应当由本人签字；供应商为法人或者其他组织的，应当由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者盖章，并加盖公章。

质疑函范本及制作说明详见附件2。

4.3.4对同一采购程序环节的质疑，供应商须在法定质疑期内一次性提出。

4.3.5采购人或者采购机构应当在收到供应商的书面质疑后七个工作日内作出答复，并以书面形式通知质疑供应商和其他与质疑处理结果有利害关系的政府采购当事人，但答复的内容不得涉及商业秘密。根据《杭州市财政局关于进一步加强政府采购信息公开优化营商环境的通知》（杭财采监〔2021〕17号）,采购人或者采购机构在质疑回复后5个工作日内，在浙江政府采购网的“其他公告”栏目公开质疑答复，答复内容应当完整。质疑函作为附件上传。

4.3.6询问或者质疑事项可能影响采购结果的，采购人应当暂停签合同，已经签合同的，应当中止履行合同。

4.4供应商投诉

4.4.1质疑供应商对采购人、采购机构的答复不满意或者采购人、采购机构未在规定的时间内作出答复的，可以在答复期满后十五个工作日内向同级政府采购监督管理部门提出投诉。

4.4.2供应商投诉的事项不得超出已质疑事项的范围，基于质疑答复内容提出的投诉事项除外。

4.4.3供应商投诉应当有明确的请求和必要的证明材料。

4.4.4 以联合体形式参加政府采购活动的，其投诉应当由组成联合体的所有供应商共同提出。

4.4.5根据政府采购行政裁决省市区三级联动试点工作安排，杭州市本级及各区、县（市）政府采购项目投诉材料可寄送至浙江省政府采购行政裁决服务中心（杭州），地址：杭州市上城区清泰街549号城建综合大楼11楼（快递仅限ems或顺丰），收件人：朱女士、王女士，电话：0571-87227671,0571-87800218。

投诉书范本及制作说明详见附件3。

4.5 补偿救济

采购人（行政机关）因政策变化、规划调整而不履行政府采购合同的，供应商可依据《杭州市涉企补偿救济实施办法（试行）》向采购人（行政机关）提起补偿申请。

4.6在线质疑、投诉。

根据《浙江省财政厅关于进一步促进政府采购公平竞争打造最优营商环境的通知》（浙财采监（2021）22号）文件关于“健全行政裁决机制”要求，鼓励供应商在线提起询问，路径为：政采云-项目采购-询问质疑投诉-询问列表；鼓励供应商在线提起质疑，路径为：政采云-项目采购-询问质疑投诉-质疑列表。质疑供应商对在线质疑答复不满意的，可在线提起投诉，路径为：浙江政务服务网-政府采购投诉处理-在线办理。

- 二、招标文件的构成、澄清、修改

5．招标文件的构成

5.1 招标文件包括下列文件及附件：

5.1.1招标公告；

5.1.2投标人须知；

5.1.3采购需求；

5.1.4评标办法；

5.1.5拟签的合同文本；

5.1.6应提交的有关格式范例。

5.2与本项目有关的澄清或者修改的内容为招标文件的组成部分。

6. 招标文件的澄清、修改

6.1已获取招标文件的潜在投标人，若有问题需要澄清，应于投标截止时间前，以书面形式向采购机构提出。

6.2采购机构对采购文件进行澄清或修改的，将同时通过电子交易平台通知已获取采购文件的潜在投标人。依法应当公告的，将按规定公告，同时视情况延长投标截止时间和开标时间。该澄清或者修改的内容为招标文件的组成部分。

- 三、投标

7. 招标文件的获取

详见招标公告中获取招标文件的时间期限、地点、方式及招标文件售价。

8.开标前答疑会或现场考察

采购人组织潜在投标人现场考察或者召开开标前答疑会的（如有），潜在投标人按前附表的规定参加现场考察或者开标前答疑会。

9.投标保证金

本项目不需要缴纳投标保证金。

10. 投标文件的语言

投标文件及投标人与采购有关的来往通知、函件和文件均应使用中文。

11. 投标文件的组成

11.1 资格文件：

11.1.1符合参加政府采购活动应当具备的一般条件的承诺函；

11.1.2联合协议（如果有)；

11.1.3落实政府采购政策需满足的资格要求（如果有)；

11.1.4本项目的特定资格要求（如果有)。

11.2 商务技术文件：

11.2.1投标函；

11.2.2授权委托书或法定代表人（单位负责人、自然人本人）身份证明；

11.2.3分包意向协议（如果有）；

11.2.4符合性审查资料；

11.2.5评标标准相应的商务技术资料；

11.2.6投标标的清单；

11.2.7商务技术偏离表；

11.2.8政府采购供应商廉洁自律承诺书；

11.3报价文件：

11.3.1开标一览表（报价表）；

11.3.2报价情况说明；

11.3.3中小企业声明函。（如果有）

投标文件含有采购人不能接受的附加条件的，投标无效；

投标人提供虚假材料投标的，投标无效。

投标人应对投标文件中材料的真实性、合法性负责。

- 12. 投标文件的编制

12.1投标文件分为资格文件、商务技术文件、报价文件三部分。各投标人在编制投标文件时请按照招标文件第六部分规定的格式进行，混乱的编排导致投标文件被误读或评标委员会查找不到有效文件是投标人的风险。

12.2投标人进行电子投标应安装客户端软件—“政采云电子交易客户端”，并按照招标文件和电子交易平台的要求编制并加密投标文件。投标人未按规定加密的投标文件，电子交易平台将拒收并提示。

12.3使用“政采云电子交易客户端”需要提前申领CA数字证书，申领流程请自行前往“浙江政府采购网-下载专区-电子交易客户端-CA驱动和申领流程”进行查阅。

13.投标文件的签署、盖章

13.1投标文件按照招标文件第六部分格式要求进行签署、盖章。▲投标人的投标文件未按照招标文件要求签署、盖章的，其投标无效。

13.2为确保网上操作合法、有效和安全，投标人应当在投标截止时间前完成在“政府采购云平台”的身份认证，确保在电子投标过程中能够对相关数据电文进行加密和使用电子签名。

13.3招标文件对投标文件签署、盖章的要求适用于电子签名。

14. 投标文件的提交、补充、修改、撤回

14.1 供应商应当在投标截止时间前完成投标文件的传输递交，并可以补充、修改或者撤回投标文件。补充或者修改投标文件的，应当先行撤回原文件，补充、修改后重新传输递交。供应商撤回投标不得损害国家利益、社会公共利益、采购人利益、代理机构利益、其他供应商利益，否则，供应商撤销（撤回）投标无效。投标截止时间前未完成传输的，视为撤回投标文件。投标截止时间后递交的投标文件，电子交易平台将拒收。

14.2电子交易平台收到投标文件，将妥善保存并即时向供应商发出确认回执通知。在投标截止时间前，除供应商补充、修改或者撤回投标文件外，任何单位和个人不得解密或提取投标文件。

14.3采购人、采购机构可以视情况延长投标文件提交的截止时间。在上述情况下，采购机构与投标人以前在投标截止期方面的全部权利、责任和义务，将适用于延长至新的投标截止期。

15.备份投标文件

15.1投标人在电子交易平台传输递交投标文件后，还可以以介质存储的数据电文形式的备份投标文件：按政采云平台项目采购-电子招投标操作指南制作备份投标文件（后缀名为.bfbs），在投标截止时间前以电子邮件形式递交至(cajyzx@163.com)。不符合上述制作、存储规定的备份投标文件将被视为无效或者被拒绝接收。采购人、采购机构不强制或变相强制投标人提交备份投标文件。

15.2投标人仅提交备份投标文件，没有在电子交易平台传输递交投标文件的，投标无效。

16.投标文件的无效处理

有招标文件第四部分4.2规定的情形之一的，投标无效：

17.投标有效期

17.1投标有效期为从提交投标文件的截止之日起90天。▲投标人的投标文件中承诺的投标有效期少于招标文件中载明的投标有效期的，投标无效。

17.2投标文件合格投递后，自投标截止日期起，在投标有效期内有效。

17.3在原定投标有效期满之前，如果出现特殊情况，采购机构可以以书面形式通知投标人延长投标有效期。投标人同意延长的，不得要求或被允许修改其投标文件，投标人拒绝延长的，其投标无效。

17.4在投标截止时间起至投标有效期届满，供应商投标文件不可撤销。

四、开标、资格审查与信用信息查询

18.开标

18.1 采购机构按照招标文件规定的时间通过电子交易平台组织开标，所有投标人均应当准时在线参加。投标人不足3家的，不得开标。

18.2 开标时，电子交易平台按开标时间自动提取所有投标文件。采购代理机构依托电子交易平台发起开始解密指令，投标人按照平台提示和招标文件的规定在半小时内完成在线解密。

18.3 投标文件未按时解密，投标人提供了备份投标文件的，以备份投标文件作为依据，否则视为投标文件撤回。投标文件已按时解密的，备份投标文件自动失效。

19、资格审查

19.1开标后，采购人将依据法律法规和招标文件的规定，对投标人的资格进行审查。

19.2投标人未按照招标文件要求提供与资格条件相应的有效资格证明材料的，视为投标人不具备招标文件中规定的资格要求，其投标无效。

19.3对未通过资格审查的投标人，采购人或采购代理机构告知其未通过的原因。

19.4合格投标人不足3家的，不再评标。

20、信用信息查询

20.1信用信息查询渠道及截止时间：采购代理机构将在资格审查时通过“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)、中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)渠道查询投标人的信用记录。

20.2信用信息查询记录和证据留存的具体方式：现场查询的投标人的信用记录、查询结果经确认后将与采购文件一起存档。

20.3信用信息的使用规则：经查询列入失信被执行人名单、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单的投标人将被拒绝参与政府采购活动。

20.4联合体信用信息查询：两个以上的自然人、法人或者其他组织组成一个联合体，以一个供应商的身份共同参加政府采购活动的，应当对所有联合体成员进行信用记录查询，联合体成员存在不良信用记录的，视同联合体存在不良信用记录。

- 五、评 标

21.评标委员会将根据招标文件和有关规定，履行评标工作职责，并按照评标方法及评分标准，全面衡量各投标人对招标文件的响应情况。对实质上响应招标文件的投标人，按照评审因素的量化指标排出推荐中标的投标人的先后顺序，并按顺序提出授标建议。详见招标文件第四部分“评标方法及评分标准”

- 六、定 标

22. 确定中标供应商

政府采购项目实行全流程电子化，评审报告送交、采购结果确定和结果公告均在线完成。为进一步提升采购结果确定效率，采购代理机构应当依法及时将评审报告在线送交采购人。采购单位应当自收到评审报告之日起2个工作日内在线确定中标或者成交供应商，为提高政府采购效率，鼓励在收到评审报告当天在线确定中标或者成交供应商。中标、成交通知书和中标、成交结果公告应当在规定时间内同时发出。

23. 中标通知与中标结果公告

23.1自中标人确定之日起2个工作日内，采购代理机构通过电子交易平台向中标人发出中标通知书，同时编制发布采购结果公告。采购代理机构也可以以纸质形式进行中标通知。

23.2中标结果公告内容包括采购人及其委托的采购机构的名称、地址、联系方式，项目名称和项目编号，中标人名称、地址和中标金额，主要中标标的的名称、规格型号、数量、单价、服务要求，中标公告期限以及评审专家名单，评分汇总及明细。

23.3公告期限为1个工作日。

23.4 由于中标、成交供应商原因导致重新采购的，应当承担支付代理费和专家评审费等费用在内的赔偿责任。

七、合同授予

24. 合同主要条款详见第五部分拟签的合同文本。

25. 合同的签订

25.1 采购人与中标人应当通过电子交易平台在中标通知书发出之日起十个工作日内，按照招标文件确定的事项签政府采购合同，并在签之日起2个工作日内将政府采购合同在浙江政府采购网上公告。鼓励有条件的采购人视情缩减采购合同签时限，提高采购效率，杜绝“冷、硬、横、推”等不当行为。除不可抗力等特殊情况外，原则上应当在中标通知书发出之日起10个工作日内，与中标供应商按照采购文件确定的事项签政府采购合同。

25.2中标人按规定的日期、时间、地点，由法定代表人或其授权代表与采购人代表签合同。如中标人为联合体的，由联合体成员各方法定代表人或其授权代表与采购人代表签合同。

25.3如签合同并生效后，供应商无故拒绝或延期，除按照合同条款处理外，列入不良行为记录一次，并给予通报。

25.4中标供应商拒绝与采购人签合同的，采购人可以按照评审报告推荐的中标或者成交候选人名单排序，确定下一候选人为中标供应商，也可以重新开展政府采购活动。

25.5采购合同由采购人与中标供应商根据招标文件、投标文件等内容通过政府采购电子交易平台在线签，自动备案或线下签上传备案。

26. 履约保证金

拟签的合同文本要求中标供应商提交履约保证金的，供应商应当以支票、汇票、本票或者金融机构、担保机构出具的保函等非现金形式提交。履约保证金的数额不得超过政府采购合同金额的1%，鼓励根据项目特点、供应商诚信等因素免收履约保证金或降低缴纳比例。鼓励和支持供应商以银行、保险公司出具的保函形式提供履约保证金。采购人不得拒收履约保函，项目验收结束后应及时退还，延迟退还的，应当按照合同约定和法律规定承担相应的赔偿责任。

## 27.预付款

采购单位应当在政府采购合同中约定预付款，对中小企业合同预付款比例原则上不低于合同金额的50％，不高于合同金额的70%；项目分年安排预算的，每年预付款比例不低于项目年度计划支付资金额的50％，不高于合同金额的70%；采购项目实施以人工投入为主的，可适当降低预付款比例，但不得低于50%。对供应商为大型企业的项目或者以人工投入为主且实行按月定期结算支付款项的项目，预付款可低于上述比例或者不约定预付款。在签合同时，供应商明确表示无需预付款或者主动要求降低预付款比例的，采购单位可不适用前述规定。采购单位根据项目特点、供应商诚信等因素，可以要求供应商提交银行、保险公司等金融机构出具的预付款保函或其他担保措施。政府采购预付款应在合同生效以及具备实施条件后5个工作日内支付。政府采购工程以及与工程建设有关的货物、服务，采用招标方式采购的，预付款从其相关规定。供应商可登录政采云前台大厅选择金融服务 - 【保函保险服务】出具预付款保函，具体步骤：选择产品—填写供应商信息—选择中标项目—确认信息—等待保险/保函受理—确认保单—支付保费—成功出单。政采云金融专线95763。

- 电子交易活动的中止

28. 电子交易活动的中止。采购过程中出现以下情形，导致电子交易平台无法正常运行，或者无法保证电子交易的公平、公正和安全时，采购机构可中止电子交易活动：

28.1电子交易平台发生故障而无法登录访问的；

28.2电子交易平台应用或数据库出现错误，不能进行正常操作的；

28.3电子交易平台发现严重安全漏洞，有潜在泄密危险的；

28.4病毒发作导致不能进行正常操作的；

28.5其他无法保证电子交易的公平、公正和安全的情况。

- 出现以上情形，不影响采购公平、公正性的，采购组织机构可以待上述情形消除后继续组织电子交易活动，也可以决定某些环节以纸质形式进行；影响或可能影响采购公平、公正性的，应当重新采购。

九、验收

30.验收

30.1采购人应当根据采购项目的具体情况，自行组织项目验收或者委托采购代理机构验收。大型或者复杂的政府采购项目，应当邀请国家认可的质量检测机构参加验收工作。验收方成员应当在验收书上签字，并承担相应的法律责任。如果发现与合同中要求不符，供应商须承担由此发生的一切损失和费用，并接受相应的处理。

30.2采购人可以邀请参加本项目的其他投标人或者第三方机构参与验收。参与验收的投标人或者第三方机构的意见作为验收书的参考资料一并存档。

30.3严格按照采购合同开展履约验收。采购人成立验收小组，按照采购合同的约定对供应商履约情况进行验收。验收时，按照采购合同的约定对每一项技术、服务、安全标准的履约情况进行确认。验收结束后，应当出具验收书，列明各项标准的验收情况及项目总体评价，由验收双方共同签署。验收结果与采购合同约定的资金支付及履约保证金返还条件挂钩。履约验收的各项资料应当存档备查。

30.4验收合格的项目，采购人将根据采购合同的约定及时向供应商支付采购资金、退还履约保证金。验收不合格的项目，采购人将依法及时处理。采购合同的履行、违约责任和解决争议的方式等适用《中华人民共和国民法典》。供应商在履约过程中有政府采购法律法规规定的违法违规情形的，采购人应当及时报告本级财政部门。

30.5 对于满足合同约定的采购资金支付条件的，供应商可通过政采云平台提起在线支付申请、查询支付结果，路径为政采云-我的工作台-合同管理-支付管理。对于供应商提起在线支付申请的，采购人应当按规定做好审核并完成支付。

第三部分 采购需求

## 一、项目背景

随着信息技术的飞速发展和普及，各行各业都在积极拥抱信息化，淳安县人民政府作为机关单位，更加需要与时俱进，推进信息化建设，以适应信息化时代的发展需求。

## 二、建设目标

建设多功能会议系统，满足: 视频会议、政务会议、政务接待、活动演出等功能。

- 满足高效、规范与信息化管理的需求；

- 系统设计与配置应综合平衡，强调先进适用。主要系统应达到国内乃至国际一流先进水平；

- 系统工程应遵循统一规划、分步实施、集中管理、分散控制、节约能源、保护环境的设计原则；

- 系统必须具有极高的安全性、可靠性和可扩容性；

- 系统设计应充分考虑建设时的一次性投资和系统运行成本，并使之最小化。应提出整体实施的规划方案，并注意预留预埋到位并有充分冗余度，以适应未来发展的需要。

本项目的设计依据国家规定的相关设计标准、专业规范主要包括：

《会议电视系统工程设计规范》YD 5032-2004

《会议电视系统工程验收规范》YD5033-2005

《会议电视会场系统工程设计规范》GB 50635-2010

《信息技术设备(包括电气事务设备)的安全》（GB 4943-1995）

《电工电子产品基本环境试验规程试验A：低温试验方法》  （GB2423.1-2001）

《电工电子产品基本环境试验规程试验B：高温试验方法》（GB2423.2-1989）

《电工电子产品基本环境试验规程试验C:恒定湿热试验方法》(GB2423.3-1993）

《信息技术设备（包括电气事务设备）的安全》（GB4943-2001）

《LED显示屏通用规范》SJ/T11141-2003

《厅堂、体育场馆扩声系统设计规范》GB/T28049－2011

《音频、视频及类似电子设备 安全要求》-GB 8898-2001

《扩声系统工程施工规范》GB 50949-2013

《智能建筑设计标准》GB/T 50314-2015

《建筑与建筑群综合布线工程系统设计规范》GB/T 50311-2000

《智能建筑设计标准》GB/T50314-2000

《通信系统机房设计》GBKJ-90

《民用建筑电气设计规范》JG/T16-92

《语言清晰度指数的计算方法》GB/T15485-95

项目建设地现场勘察

其他符合国际和行业标准等等

## 三、建设内容及要求

本项目建设内容包含淳安县政府后勤楼会议室设备安装调试，主要由视联会议系统、大屏显示系统、摄像监控系统、高清扩声系统、矩阵中控系统、辅助配套系统等设备的安装调试及连通。具体建设内容如下：

### 1.投放显示系统

本项目拟采用定制高密度P1.5625小间距产品。小间距高清显示技术，是采用P1.5625小间距箱体显示面板，箱体尺寸为定制的600mm*337.5mm，支持整屏无缝拼接，组成一个高分辨率的数字显示系统。在充分地对客户实际应用需求进行分析、对现场环境认真考察后，将LED高清晰度数字显示技术、多屏图像处理技术、信号切换技术、网络技术等应用融合为一体，形成一个拥有高亮度、高清晰度、高智能化、易操作的投放显示系统。

结合现场会议室墙面实际尺寸和会议室实际高度，本次投放显示系统设计采用长10.8米，高3.375米，面积为36.45平方米，作为会议室现场投放显示，整个系统贴顶，居中安装，然后通过统一包边处理，嵌入墙面安装，并且在两边安装98寸辅助显示屏。

### 2.摄像监控系统

本工程监控系统采用全数字系统，前端摄像机均采用网络型高清摄像机，像素不低于400万。要求监控系统前端监控像机主要采用数字网络版的高清相机，为更好的保障监控系统兼容性，前端监控设备需与后台设备为同一品牌。

### 3.高清扩声系统

后勤楼会议室作为淳安县政府举行重要会议的场所，经常需要举办大型会议，扩声系统设备为会议室重要组成部分，要求其具有先进性、稳定性、可靠性、易操作性等。

会议扩声系统建设需要考虑吸音、隔音和扩散处理，减少回声、混响和外界噪音干扰，确保声音质量。系统应具有一定的前瞻性，考虑到未来可能的功能增加或规模扩展，确保系统易于升级和调整。保证有效转换、放大和分配声音信号，保证声音清晰、自然、不失真地传播到每个听众位置。

根据现场实际勘察，并通过软件计算后勤楼会议室扩音系统设计，拾音部分含有线会议话筒、无线会议话筒、无线手持话筒；扩声部分含2台主音箱，4台辅音柱音箱，2台返听音箱；后端音频处理部分通过安装在机房数字音频处理器和数字调音台进行音频管理。

### 4.矩阵中控系统

项目建设一套视频矩阵切换系统，用于控制视频输入和输出，目前采用1台20进20出高清矩阵，部署在视频输入源和视频输出源之间，对视频信号源进行有效控制和切换。

中控系统是整个会议室系统设备控制中枢。整个系统中所有相关设备均可由中控系统实现智能控制。本次系统中使用中控系统可以完成包括大屏设备、音频设备、灯光、窗帘、空调等设备的智能控制，根据现场实际使用的设备进行调试。智能中控系统可通过控制面板、计算机等多种控制方式实现对设备的集中控制。使用时只需将网络中控通过网口接入系统局域网，配合节点上的相关控制接口和交换机网口，即可完成控制链路部署。具有控制灵活，布线简单，编程简单易学等特点。

### 5.辅助配套系统

本项目机房设置双变换在线式额定容量40KVAUPS主机，对本项目会议系统、网络系统设备供电。会议网络使用光纤链接到机房。内部网络交换机采用千兆高性能数据交换机为网络数据交换作支撑。

## 四、设备清单

#### 汇总清单

| 序号 | 子系统名称 | 备注 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 投放显示系统 |  |
| 2 | 摄像监控系统 |  |
| 3 | 高清扩声系统 |  |
| 4 | 矩阵中控系统 |  |
| 5 | 辅助配套系统 |  |

#### 具体清单：

| 序号 | 设备名称 | 设备描述 | 数量 | 单位 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| (一) | 投放显示系统 |  |  |  |  |
| 1 | LED显示屏 | 一、屏体显示尺寸：10.8m*3.375m 二、箱体排列：18*10 三. 核心参数 （1）点间距≤1.5625mm，点密度：≥409600点/㎡ （2）封装：采用SMD封装； 四、技术参数 （1）所投投放显示系统箱体尺寸为主流的600mm*337.5mm，厚度＜45mm （2）模组-箱体平整度：≤0.1mm；箱体间缝隙≤0.1mm； （3）箱体为压铸镁铝合金材质，一次性整体压铸成型，自然散热结构，无风扇，无孔防尘、静音设计；支持水平拼接、内弧拼接、直角拼接； （4）水平/垂直视角≥175° （5）显示屏亮度≥600CD/㎡；发光点中心距偏差＜2.5%；亮度均匀性＞97%，亮度鉴别等级≥24；色度均匀性±0.002Cx,Cy之内 （6）色温支持2000K-15000K可调，色温为6500K时，100%、75%、50%、25%四档电平白场调节色温误差＜220K （7）箱体强度测试：抗拉强度＞180Mpa，屈服强度＞180Mpa，硬度＞70HBS；抗拉力测试数值≥5000N/㎡，抗压力测试数值≥50000N/㎡ （8）内置电源具备PFC功能，功率因素≥0.95；25℃条件下电源效率≥90% （9）具有单点亮度、单点颜色校正功能；具有智能白平衡补偿和修正功能； （10）芯片精度：芯片的波长误差值在±1nm之内，每颗发光芯片的亮度误差在5%之内 （11）模组和二合一板对板硬连接，电源输出DC通过pogopin转给信号电源二合一接口，AC输入通过注塑一体IEC连接，实现箱体内部无线； （12）箱体具有定位销设置；箱体支持XYZ轴六个方向调节，且前后都支持XYZ轴调节，可以使屏体平整度和拼缝更完美 （13）内部电源采用注塑一体IEC连接，外部电源输入至箱体电源无内部走线；接触端子具有保护盖板，支持模组级DC供电方式； （14）箱体间电源和信号采用分离式传输 （15）箱体一体化成型，全金属散热结构，电源紧贴箱体背板主体，通过热传导实现快速散热；箱体背面采用波浪纹设计，增加散热面积，散热速率高效提升 （16）支持亚光纳米光学导热镀膜（真空镀膜）3D防护技术，具备防尘防水、防盐雾、防反光、防静电、耐高温高湿、耐黄变、散热均匀等功能特点； （17）箱体单元防火等级符合BS476标准CLASS2等级 （18）所投产品具备0级防霉特性，整机防尘IP6X，整机防水IPX5； （19）采用信息相关方式阻止电力通信，采用电子对抗原理，防止电磁传导辐射泄露有用信息，防止劫持相关控制设备； （20）色域：支持范围≥120%NTSC，支持BT.2020、DCI-P3、BT.709、sRGB等多种色域间的转换 | 36.45 | 平方 |  |
| 2 |  | (1)结构采用国标镀锌钢材，满足投放显示系统承重要求，钢架、标准工艺、采用焊接方管的方式组成框架，进行统一处理，依据现场情况进行钢结构制作安装； (2)包边:周圈采用拉丝不锈钢包边。 | 36.45 | 平方 |  |
| 3 |  | 1、采用标准 19 英寸金属结构机箱，机箱为后挂耳结构，上盖无螺钉安装:外壳防护等级符合GBIT 4280-2017中IP20的要求;采用纯硬件 FPGA 架构设计、运行稳定、可靠、高效。 2、输入接口包括2路 HDMI2.0,1路 DP1.2+HDMI 2.0二选一,4路 HDMI13,1路USB3.0,支持选配1路 3G-SDI(IN+LOOP)，最大支持3路4096*2160@60HZ信号同时输入 3、视频输出支持32个千兆网口输出，4路10G-OPT光口，最大带载高达2080万像素，最宽支持16384,最高8192。 4、音频输入支持视频口伴随音频输入及独立输入两种模式，音频输出支持网口扩展输出及3.5mm独立音频口输出，支持的音频编码 ：MPEG1/2 Layer I，MPEG1/2 Layer II，MPEG1/2 Layer III，AAC-LC，VORBIS，PCM 和 FLAC 5、支持输入源备份功能，主源丢失下，无需人为操作可自动切换至备源显示，切换过程无黑屏； 6、最大支持144HZ高帧率输入输出，输出支持插帧、抽帧、倍频（2倍频、3倍频、4倍频）功能，可将30HZ信号，倍频至120HZ输出； 7、最大可支持16个2K图层或4个4K图层，全部图层大小和位置可单独调节。4K接口输入2K图层，按2K图层计算图层资源； 8、支持通过上位机软件实现对显示屏的连接，控制，包括：输入源切换，窗口位置及大小调节，分辨率自定义等；软件端支持可视化呈现设备各接口实时状态，包括视频输入状态及分辨率、网口带载利用率、接屏体温度、电压、误码率、通讯状态等的检测； 9、支持U盘即插即播功能，最大支持4K级（3840*2160@60fps）图片和视频的流畅播放，播放列表计切换效果支持自定义编排，最多支持27种图片切换特效，包括水波涟漪、镜头拉近、直接推出、立体翻转、百叶窗、左右擦除、上下擦除、立方体旋转、溶解转场、网格转场、扇扫转场、画卷转场、淡入淡出、旋转扭曲、心形转场、拉帘推出、透视三角、圆形 | 1 | 台 |  |
| 4 | 智能电箱 | 1、控制方式：手动+时控+远程+中控四位一体 2、手动状态：一键启停，分步上电、断电 3、时控状态：电脑远程设置 4、远程状态：远程电脑控制，远程中控控制 5、通讯接口：串口+网口（MODBUS-RTU+TCP） 6、显示状态：运行状态、温度等时时电脑显示 | 1 | 项 |  |
| 5 | 辅显显示 | 屏幕尺寸：98英寸； 分辨率：4K（3840*2160）； 系统：Android9.0； 控制方式：遥控器； 色域：85%NTSC； 图像画质：MEMC运动补偿； 接口类型：HDMI 2.0*3； USB接口：USB2.0x2； 待机功耗：<0.5W； 内存：2G+16G； 显示宽高比：16:9； 联网方式：WIFI2.4G； 音频:立体声(R/L声道)； LAN接口：10/100M以太网(RJ45)x1； 耳机接口：3.5mmStereojackx1； | 2 | 台 |  |
| 6 | 无线同屏器 | 1、小巧轻薄，便于携带，HDMI高清线连接显示屏，告别复杂连线； 2、支持多用户内容共享，最多实现4画面同时显示； 3、支持数字/模拟音频输出，提供音视频整套解决方案； 4、支持集控部署，便于集中远程管理； 5、支持定时待机与唤醒； 6、支持OTA升级； 7、支持SPDIF光纤输出； 8、支持WPA、WPA2网络加密协议； 9、同时支持Wi-Fi连接和热点功能； 10、安卓9.0系统； 11、百兆有线网 | 1 | 套 |  |
| 7 | 落地显示 | 显示尺寸：54.6 inch； 物理分辨率：3840 × 2160； 背光源类型：D-LED 亮度：450 cd/m²； 可视角：178° (H)/178° (V)； 色深度：10 bit, 8bit+FRC； 对比度：5000 : 1； 响应时间：6.5 ms； 刷新率：60 Hz； 雾度：Haze 2%, 3H； 色域：72% NTSC； 连续使用时间：7 × 24 H 接口参数 音视频输入接口：HDMI 2.0 × 1，VGA×1，DP1.2×1，AUDIO IN×1； 音视频输出接口：AUDIO OUT（3.5mm）× 1，Speaker(8Ω 5W) × 2； 数据传输接口：USB2.0 × 1 控制接口：RS232 IN × 1, RS232 OUT × 1 电源参数 电源：100~240 V , 50/60Hz；功耗：≤ 145 W；待机功耗：≤ 0.5 W 运行环境 工作温度：0 ℃~40 ℃； 工作湿度：10%~80% RH(无冷凝)； 存储温度：-20 ℃~60 ℃； 存储湿度：5%~90% RH(无冷凝)； | 4 | 台 |  |
| 8 | 落地显示器推车 | 55 英寸落地显示器推车 | 4 | 台 |  |
| (二) | 摄像监控系统 |  |  |  |  |
| 9 | 高清监控 | 最大图像尺寸：2560 × 1440；主码流帧率分辨率：50 Hz：25 fps（2560 × 1440 , 1920 × 1080，1280 × 720）；子码流帧率分辨率：50 Hz：25 fps（1280 × 720，640 × 480，640 × 360） 视频压缩标准： 主码流：H.265/H.264，支持超级智能编码 子码流：H.265/H.264 视频压缩码率：32 Kbps~8 Mbps；H.264编码类型：BaseLine Profile/Main Profile/High Profile；H.265编码类型：Main Profile 码率控制：定码率，变码率；SVC：支持；ROI：支持主码流设置1个固定区域； 报警触发：移动侦测（支持人形检测），异常；Smart事件：区域入侵侦测，越界侦测 音频压缩标准： G.711ulaw/G.711alaw/G.722.1/G.726/MP2L2/PCM/AAC-LC 音频压缩码率：64 Kbps（G.711ulaw/G.711alaw）/16 Kbps（G.722.1/G.726）/32~192 Kbps（MP2L2）/16~64 Kbps（AAC-LC） 音频采样率：8 kHz/16 kHz；音频环境噪声过滤：支持 网络协议：TCP/IP，ICMP，HTTP，FTP，DHCP，DNS，RTP，RTSP，RTCP，NTP，SMTP，IGMP，QoS，UDP，Bonjour，SSL/TLS，HTTPS，DDNS，UPnP，802.1X，IPv6，IPv4；同时预览路数：最多6路 接口协议（API）： 开放型网络视频接口，ISAPI，SDK，GB28181（2016） 图像设置：走廊模式（旋转模式），饱和度，亮度，对比度，锐度，AGC，白平衡通过客户端或者浏览器可调；日夜转换模式：白天，夜晚，自动，定时切换；图像增强：背光补偿，强光抑制，3D数字降噪 网络：1个RJ45 10 M/100 M自适应以太网口；音频：1个内置麦克风 传感器类型：1/1.8" Progressive Scan CMOS 最低照度：彩色：0.0005 Lux @（F1.0，AGC ON）, 0 Lux with Light；快门：1/3 s~1/100,000 s；宽动态：120 dB；日夜切换模式：ICR红外滤片式；调节角度：水平：0°~360°，垂直：0°~75°，旋转：0°~360° 镜头 焦距&视场角：2.8 mm，水平视场角：105.7°，垂直视场角：57.2°，对角视场角：124.5° 4 mm，水平视场角：88.7°，垂直视场角：44.7°，对角视场角：107.5° 6 mm，水平视场角：55.2°，垂直视场角：29.3°，对角视场角：64.6°；镜头尺寸接口：M16；光圈类型：可变光圈；最大光圈数：F1.0；景深范围：2.8 mm：2.4 m~∞ 4 mm：4 m~∞ 6 mm：6.8 m~∞ 补光灯类型：柔光灯；补光距离：最远可达30 m；防补光过曝：支持 认证防护：IP66 | 6 | 个 |  |
| 10 | 高清监控录像机 | 音频参数 音频输出：1路，RCA接口（线性电平，阻抗：1KΩ） 语音对讲输入： 1个，RCA接口（电平：2.0Vp-p，阻抗：1KΩ） 硬盘管理：盘位：1个SATA接口；单盘容量：最大支持8TB；阵列类型：不支持；扩展存储：不支持 外部接口 网络接口：1个，RJ45 10M/100M自适应以太网口；USB接口：2个USB 2.0 (后置) PoE POE接口：8个，RJ45 10M/100M自适应 一般规范 电源规格：DC 48V 90W；功耗（不含硬盘）：≤10W；工作温度：-10℃～＋55℃；工作湿度：10％～90％； 系统参数视频接入路数：8；网络输入带宽：80Mbps；网络输出带宽：80Mps 录像分辨率6MP/5MP/4MP/3MP/1080p/UXGA/720p/VGA/4CIF/DCIF/2CIF/CIF/QCIF 视频输出：1路HDMI，1路VGA；HDMI输出：4K (3840×2160) /30Hz, 2K（2560×1440）/60Hz，1920×1080/60Hz，1600×1200/60Hz，1280×1024/60Hz，1280×720/60Hz；VGA输出：和HDMI同源，1920*1080/60Hz，1280*1024/60Hz，1280*720/60Hz；视频解码格式：H.265;H.264;Smart264;Smart265；解码能力：6*1080P；同步回放：8 内含一个4T监控专用硬盘 | 1 | 台 |  |
| （ 三） | 扩声系统 |  |  |  |  |
| 11 | 数字调音台 | 基于Linux操作系统开发，4核CPU处理器，1G主频 •･24路MIC/Line输入，1组6.5立体声输入,1组3.5mm立体声输入，数字输入：AES/声卡，MP3 •･输入通道声像调节 •･MIC输入增益调节（数字增益） •･Mic输入通道奇偶立体声联调 •･+48V幻象电源（MIC通道均可独立打开关闭） •･内置压限器，高低通，5段参数均衡，延时，输通道声像平衡调节 •･通道参数快速拷贝功能 •･输入输出EQ ON/OFF•･多功能旋钮 •･各通道均设有多功能菜单，哑音和监听 •･通道均设有⾏程100MM电动推杆，信号、峰值灯（25个ALPS电动推子） •･12路信号输出（主输出L,R,10路编组输出+AUX辅助输出，1路耳机监听输出） •･AUX输出（推子前/后） •･输出处理:高低通滤波，15-31段参数均衡，压缩器，延时，相位 •･数字录音功能 •･用户可自定义推子层，输出混合编辑功能 •･双排3色12段电平指示灯 •･内置声卡（MP3、PC直接播放音乐） •･4个快捷场景调用模式，100个场景存储, 可自定义场景名字，场景无缝切换，不会断音 •･用户参数的存储与调取（可在pc端管理） •･内置四路独立DSP效果器 •･FX踏板开关接口 •･AES输入/输出 •･支持RS232/485/TCP协议中控控制 •･多操作系统操控软件（IOS系统、Android系统、WINDOWS系统） •･支持有线网口调节（或外接路由器无线调节） •･7寸1024*600电容触摸显示屏 | 1 | 台 |  |
| 12 | 主音箱 | 1.12〞无源全频音箱 2. 频率响应（-10dB） 50Hz--20kHz 3. 灵敏度（1m@1w） 98dB 4. 最大声压级 126.5dB 5. 额定阻抗 8Ω 6. 功率（AES）≥700W 7. 低音单元 12" 低音单元(B&C-12PBL76)/76mm音圈/铁氧体 8. 高音单元 1.5" 喉口(B&C-DE900)/75mm音圈/钕磁 9. 覆盖角（HxV） 80°x60° | 2 | 只 |  |
| 13 | 主功放 | 1.额定功率（ THD=1%,连续正弦1kHz，各通道同时工作） ；8Ω/立体声：≥2×1000W ；4Ω/立体声：≥2×1700W ；2Ω/立体声：≥2×2890W ；16Ω/桥接：≥1×2000W ；8Ω/桥接：≥1×3400W ；4Ω/桥接：≥1×5780W 2.上升斜率(1kHz,旁路低通滤波器) 50V/us ； 3.输入灵敏度(额定输出功率，1kHz) 可选择：41dB，38dB，35dB，32dB ；THD+N (10% 额定输出功率，典型值) 0.01% ；IMD-SMPTE(10% 额定输出功率，典型值) 0.01% ；DIM30(10% 额定输出功率，典型值) 0.01% ； 4.串扰抑制（低于额定功率， 20 Hz ~1 kHz） ≥80 dB ； 5.频率响应（10% 额定输出功率，8Ω，20Hz~20 kHz） ±0.2dB ； 6.输入阻抗 20kΩ（平衡) ，10kΩ（非平衡) ； 7.阻尼系数（8Ω，20Hz~200Hz） ≥5000 | 1 | 台 |  |
| 14 | 返听音箱 | 两分频无源返听音箱； 2.频率响应（-10dB） 55Hz--20KHz； 3.阻抗（Ω） 8Ω； 4.灵敏度（1W@1m） 97dB； 5.最大声压级(dB) 125dB； 6.额定功率（RMS）≥300W ； 7.最大功率≥600W ； 8.低音单元 12寸低音/75mm音圈/内磁/300W； 9.高音单元 44芯压缩驱动器/1寸喉口（C44）/40W； 10.覆盖角（V*H） 90*40； 11.分频点 2.1KHz； | 2 | 只 |  |
| 15 | 返听功放 | 1.额定功率（EIAJ THD=1%,1kHz，2通道同时工作） 8Ω/立体声 ≥2×450W ；4Ω/立体声 ≥2×765W ；2Ω/立体声≥2×1300W ；16Ω/桥接≥1×900W ；8Ω/桥接≥1×1530W ；4Ω/桥接≥1×2600W 2.RMS输出电压(THD=1%,1kHz) 60.0V ； 3.电压增益35.6 dB ； 4.上升斜率(1kHz,旁路低通滤波器) 50V/us ； 5.输入灵敏度(额定输出功率 ,1kHz) 1Vrms ；THD+N (10% 额定输出功率，典型值) 0.02% ；IMD-SMPTE(10% 额定输出功率，典型值) 0.05% ；DIM30(10% 额定输出功率，典型值) 0.05% ； 6.串扰抑制（低于额定功率， 20 Hz -1 kHz） ≥80 dB ； 7.频率响应（10% 额定输出功率，8Ω，20Hz - 20 kHz） ±0.2dB ； 8.输入阻抗 20kΩ（平衡) ，10kΩ（非平衡) ； 9.阻尼系数（8Ω，20 Hz -100 Hz） ≥300 ； 10.信噪比(A记权，20Hz-20kHz) ≥105dB ； 11.电源要求 90-260VAC， 50/60 Hz ； 12.保护功能 过载保护、过热保护、温度功率控制、输出直流保护 | 1 | 台 |  |
| 16 | 辅音柱 | 1. 类型 双8〞无源全频音箱； 2. 频率响应（-10dB） 60Hz--20kHz； 3. 灵敏度（1m@1w） 94dB； 4. 最大声压级 124dB； 5. 额定阻抗 4Ω； 6. 功率（AES）≥1000W； 7. 低音单元 2×8" 低音单元(B&C-8FG51)/51mm音圈/铁氧体； 8. 高音单元 1" 喉口(B&C-DE110)/36mm音圈/钕磁； 9. 覆盖角（HxV） 80°x60°（可旋转）； | 4 | 只 |  |
| 17 | 辅功放 | 1.额定功率（ THD=1%,连续正弦1kHz，各通道同时工作） 8Ω/立体声：≥2×1000W ；4Ω/立体声：≥2×1700W ；2Ω/立体声：≥2×2890W ；16Ω/桥接：≥1×2000W ；8Ω/桥接：≥1×3400W ；4Ω/桥接：≥1×5780W 2.上升斜率(1kHz,旁路低通滤波器) 50V/us 3.输入灵敏度(额定输出功率，1kHz) 可选择：41dB，38dB，35dB，32dB ；THD+N (10% 额定输出功率，典型值) 0.01% ；IMD-SMPTE(10% 额定输出功率，典型值) 0.01% ；DIM30(10% 额定输出功率，典型值) 0.01% 4.串扰抑制（低于额定功率， 20 Hz ~1 kHz） ≥80 dB 5.频率响应（10% 额定输出功率，8Ω，20Hz~20 kHz） ±0.2dB 6.输入阻抗 20kΩ（平衡) ，10kΩ（非平衡) 7.阻尼系数（8Ω，20Hz~200Hz） ≥5000 | 1 | 台 |  |
| 18 | 数字音频处理器 | 处理器：ADI SHARC 21489； 采样率/量化位数：48K/24bit 40bit DSP 浮点运算引擎；模拟输入、输出通道数量:8 x 8； 输入益:0/3/6/9/12/15/18/21/24/27/30/33/36/39/42/45 dBu； 幻象电源:+48V/10mA max； 频率响应(20~20kHz):±0.15dB； 最大电平:+18dBu；THD+N:<-94dB @17dBu； 输入动态范围：110dB； 输出动态范围：112dB； 通道隔离度 @1kHz:108dB； 输入阻抗(平衡接法):5.4KΩ； 输出阻抗(平衡接法):600Ω； 系统延时:<3ms； 工作电源:AC110~240V,50Hz/60Hz | 2 | 台 |  |
| 19 | 反馈处理器 | 1. 采样率 (fs) 32 kHz； 2. 频率响应 125 Hz - 15 kHz； 3. 失真 < 0.1 %（1 kHz）； 4. 增益 线路输入（旁路模式）0 dB ，24/36/48dB 话筒输入； 5. 信噪比 > 90 dB； 6. 信号延迟 < 11 毫秒； 7. 解联器频移 5 Hz； 8. 阻抗 10KΩ/2KΩ（线路 / 话筒）CMRR >25 dB（50 Hz 至 20 kHz）； 9. 连接器 3 针 XLR，5 针 DIN，（平衡）； 10. 最大电平 线路输入：18/6/-6dBV，话筒输入：-18/-30/-42dBV； 11. 幻象电源 16V（仅限话筒，可切换）； 12. 电源 230/115 VAC，±10%，50/60 Hz； 13. 涌入电流 1.5 A，230 VAC / 3 A，115 VAC； 14. 最大功耗 50 VA性能 | 2 | 副 |  |
| 20 | 监听音箱 | 1.频率响应 50Hz-20kHz (±3dB) 2.低音 FH0601H-1 (6.5") 3.高音 FE2502G (1" dome) 4.最大声压级(@1m) 109dB (对) 5.额定功率 LF: 80W HF: 20W 6.音乐功率 LF: 160W HF: 40W 7总谐波失真(音箱) 50Hz-100Hz <2% 100Hz-20kHz <1% 8.功率失真（T.H.D） THD: 0.05% @ 1KHz 9.输入连接器 XLR(XLR+1/4"TRS) 10.输入灵敏度 0dBv 11.输入阻抗 10kΩ 12.分频点 2.5kHz | 1 | 台 |  |
| 21 | 音箱安装架 | 产品外观简洁大气，结构新颖，零部件均采用力学性能良好的原材料，支架安装在墙壁上，依靠阻尼实现左右方向调节，支架头部伸缩管和安全销多孔定位连接实现垂直方向的角度调整 | 3 | 套 |  |
| 22 | 混音器 | 带十通道平衡输入，可连接麦克风输入 内置48V幻象电源，后面板带总幻象开关，带打开机壳可控制独立每通道48V幻象电源开关，方便连接各种麦克风 具有高、低音调节和增益调整功能 每输入通道带自动声控门，声音闸门动作电平通过MANU调整，自动开启只有信号输入声道 自动压限器功能：本机带自动自动压限器，通过COMPRESS调整总输出电平。在多话筒同时使用时， 可防止因整体系统的增益上升，而产生回授 反馈抑制功能：本机内置数字移频器，移频数5Hz，保真度高，反馈抑制效果好，通过控制"SHIFT/BYPASS"切换 内置微电脑，可通过前面板的DIP开关设置任意优先功能，优先数量不限；当DIP全部于OFF时，为自由发言模式，10路话筒可任意发言；当某位DIP设置为ON时，当该话筒启动时，其他话筒发言电平自动衰减-10dB。电脑软件可实现自由发言、顺序发言、指定发言等模式 最多可以串接10台，组成100支麦克风会议系统 另设一组辅助输入，可用于背景音乐输入 本机带平衡输出和一组辅助输出等 RS232、RS485连接口方便连接中控、摄像头；支持PELCO和SONY VISCA协议直接摄像跟踪联动,可接中控 | 3 | 台 |  |
| 23 | 无线讨论主机 | - 采用2.4GHZ的全数字会议技术，符合IEC60914国际标准 2.主机自带6个全数字6芯接口：分别支持1个2.4G无线数据采集器接口、5个有线手拉手输出接口 3. 通过无线会议主机面板五维导航键盘可对所有无线会议功能进行集中控制 4. 主机具备无线会议系统与有线会议系统同时使用功能：支持无线会议单元256台，支持有线手拉手会议单元100台 5. 主机内置输入、输出数字音量调节,对系统输入、输出的信号进行人性化调节,可独立调节每个与会单元的音量大小,具备5段EQ均衡调节功能，具备低音切除功能，具备噪声门功能，具备话筒自动增益调节功能 6. 装备2.8英寸LCD显示屏，中、英文菜单显示，可按需订购任意语言 7. 主机自带2个RJ45功能扩展网络接口，可进行系统升级功能扩展 8. 主机具备五合一功能：主机可设置为系统主机，备份主机，扩展主机，合并主机，分配主机，满足不同会议场景需求 9. 主机具备双机热备份功能 10.主机支持8个会议室拆分/合并功能 11.五种话筒管理模式 数量限制模式:允许同时打开的单元数量1～3个 先进先出模式:达到限制数量后，最后打开的单元覆盖最早打开的单元 申请发言模式:所有代表单元发言，都由主席单元否决或批准 声控启动模式:以声音控制开启单元，可调节声控门限按键发言模式： 12. 具备三个RS-232串口，可连接PC电脑、中控系统、高清视频矩阵，具备可直接控制相同代码的高清视频矩阵，实现视频切换 13.视频跟踪具备球机参数、操作选选、视频矩阵及关MIC视频设置功能 14.支持100个代表单元申请发言序列，具备PC软件实时申请序列显示 15.支持按键签到、补签到功能，签到情况实时动态显示 16.会议主机具备新建签到、新建投票、新建表决、新建响应、新建评分、会议结果显示及会议设置等功能 17.支持IC卡签到、代表身份识别、IC卡钥匙及设定显示语言等功能 18.具备任意指定VIP单元，系统支持150台主席单元 19.配合会议管理软件可实现一键备份和系统恢复功能 19．技术参数： 19.1频率响应：20－20KHz； 19.2．信 噪 比：102dB 19.3.动态范围：106dB； 19.4.总谐波失真：< 0.05%； 19.5.球机容量：8台 ； 19.6.系统容量：单台主机无线会议单元256台，单台主机有线会议单元100台 | 1 | 台 |  |
| 24 | 无线讨论主席单元 | 采用全数字会议技术，符合IEC60914国际标准；符合人体工程学；每台单元都具备任意分配ID地址,方便安装及避免ID地址重复现象；采用先进的2.4G无线全数字射频PHSS）技术，抗干扰力性、保密性更强；采用14毫米直径镀金电容式咪芯，拾音距离可达80cm，（需配合音频处理器使用）；独立音量增益调节、话筒自动增益补偿、低音切除；5段EQ均衡可调，每支话筒可设置专用EQ；智能检测信号强度、动态显示电池电量；彻底摆脱有线的束缚，安装更加方便轻松；全数字音频处理技术，所有通道的声音接近CD品质；驻体心型指向性麦克风；具有强抗手机干扰能力；具有五种话筒工作模式；数量限制，允许同时打开的单元数量1～3个；先进先出，达到限制数量后，最后打开的单元覆盖最早打开的单元；申请发言，所有的发言，由主席否决或批准；声控启动，以声音控制开启单元；按键发言模式：按信按键开启单元 | 1 | 支 |  |
| 25 | 无线讨论代表单元 | 采用全数字会议技术，符合IEC60914国际标准；符合人体工程学；每台单元都具备任意分配ID地址,方便安装及避免ID地址重复现象；采用先进的2.4G无线全数字射频PHSS）技术，抗干扰力性、保密性更强；采用14毫米直径镀金电容式咪芯，拾音距离可达80cm，（需配合音频处理器使用）独立音量增益调节、话筒自动增益补偿、低音切除；5段EQ均衡可调，每支话筒可设置专用EQ；智能检测信号强度、动态显示电池电量；彻底摆脱有线的束缚，安装更加方便轻松；全数字音频处理技术，所有通道的声音接近CD品质；驻体心型指向性麦克风；具有强抗手机干扰能力；具有五种话筒工作模式；数量限制，允许同时打开的单元数量1～3个；先进先出，达到限制数量后，最后打开的单元覆盖最早打开的单元；申请发言，所有的发言，由主席否决或批准；声控启动，以声音控制开启单元；按键发言模式：按信按键开启单元 | 7 | 支 |  |
| 26 | 无线数据采集器 | 载波频率：2400MHz—2517MHz； 信 噪 比：80dB； 动态范围：80dB； 总谐波失真：< 0.05%； 频率响应：20Hz－15KHz 调制方式：GMSK。 采用2.4G通讯技术，360度全方位通讯具有无线接收和无线发射双向收发功能无线信号接收和发射范围为直径30 | 1 | 台 |  |
| 27 | 锂电池 | 为无线会议单元提供持久、稳定的电压标准容量为2400Ma/h；标准电源：3.7V；颜色：黑色 ，标准容量为2400Ma/h；标准电源：3.7V | 8 | 只 |  |
| 28 | 6位充电箱 | 正常充电结束：LED红色指示灯灭、绿色指示灯亮 没有安装电池：LED红色指示灯和绿色指示灯都灭 电源适配器输入电压为AC 100-240V 50~60Hz 、电流为1.2A； 输出电压为DC 24V、电流为2A，与此参数一致的可以互相通用 充满电后先关闭电源开关，再取出充电电池即可安装使用 颜色：银白色 | 1 | 台 |  |
| 29 | 会议传声器 | 音头：20mm镀金电容音头； 指向性：超心型； 灵敏度：-31dB，28.2mV/Pa(0dB=1V/Pa@1kHz)； 频率响应：20-20,000Hz 输出阻抗：≤200Ω； 最大声压级：138dB(1%T.H.D.@1kHz)； 等效噪声级：≤17dB A计权； 信噪比：≥77dB A计权； 幻象供电：48V DC 传声器长度：230mm； 输出方式：高级三针卡侬插头，配2m话筒输出线 | 14 | 台 |  |
| 30 | 主席演讲传声器 | 技术指标 音头：20mm镀金电容音头； 指向性：超心型； 灵敏度：-32dB，25.1mV/Pa(0dB=1V/Pa@1kHz)； 频率响应：20-20,000Hz； 输出阻抗：≤200Ω； 最大声压级：137dB(1%T.H.D.@1kHz)； 等效噪声级：≤18dB A计权； 信噪比：≥76dB A计权 | 1 | 套 |  |
| 31 | 无线手持一拖二 | 1.采用真分集接受技术，空阔最大使用距离300米.； 2.具先进的数字ID导频功能，彻底杜绝干扰和窜频现象； 3.具有一键自动搜空闲频点功能，一键锁定按键功能； 4.接收机带发射电池用量显示，手咪通用； 5.接收机和发射机具有距离SQ调节，能合理调节使用距离。 6.发射LCD显示屏道和电池电量，电池低压闪烁至1.8V自动关机。 7.设有回输啸叫抑制减弱功能，能有效减少回输啸叫 系统指标 频率范围：500-900MHz；调制方式：宽带FM ；可调范围：50MHz；信道数目：200；信道间隔：200KHz ；频率稳定度：±0.005%以内；动态范围：>105dB；最大频偏：±45KHz 音头 : 小膜片电容音头 音频响应：40Hz-18KHz(±3dB)； 综合信噪比：>110dB；综合失真：≤0.2% 工作温度：-25℃--+40℃ 接收机指标： 接收机方式：二次变频超外差；输入功率：5W；中频频率：第一中频：110MHz,第二中频10.7MHz；无线接口：BNC/50Ω；灵敏度：12 dBμV (80dBS/N)；灵敏度调节范围：10-32dBμV；杂散抑制：≥95dB；最大输出电平：+10 dBV；最大输出电平：+10dbV 发射器指标： 天线程式：佩挂发射器采用1/4 波长鞭状天线,手持麦克风 内置天线 输出功率： 20mW；杂散抑制：-60dB 供电：两节5号 电池；使用时间：约8-10小时 | 2 | 套 |  |
| 32 | 天线放大器 | 1、（450-970MHZ天线分配器）是全频道的UHF天线分配器，它可以在多道系统中导引天线讯号从一对天线到多台接收机。分配器、放大射讯号以弥补在分配过程中的衰减。 2、外置5安开关电源，可提供四组12V直流电给无线接收机。单一台天线分配器主机可支援最多16个天线通道端口频率响应450-970MHZ；阻抗50Ω；输入交流电电压：100-240V;输出直流电电压：12V四组DC输出端子：天线增幅器电压：12V； 3、采用对数周期偶极振子阵列，能够在面向所需的覆盖区域时提供最佳接收效果。 4、集成式放大器具有2个增益设置，用于补偿不同级别的同轴线缆信号损失。 5、可将天线叶子固定在话筒支架上，也可将其悬挂在天花板上，或者使用集成式可旋转支架固定在墙壁上。 6、低噪声信号放大器能够补偿同轴缆线的插入损失可与无线接收机和天线分配系统兼容，能够提供10-15伏直流偏压。 7、可将带有螺纹的集成式支架轻松地固定到话筒支架上。 8、天线盒子内置2档位增益选择开关（3db或者10db）。 9、产品的高质量、高可靠性和耐用性。 10、射频频率范围：450-970MHZ型：BNC三阶过载交截点(OIP3)：>30dBm；阻抗：50Ω；2.天线增益(在轴)：7.5dBi；3.电源要求：来自同轴连接的10至15伏直流偏移, 75mA；4.信号增益：±1dB可切换+10dBi,+0dBi；5.接收模式(3dB波束宽度)：70角度 | 1 | 套 |  |
| （ 四） | 矩阵中控系统 |  |  |  |  |
| 33 | 主机 | - 纯硬件插卡式架构设计，19英寸标准机架式安装，金属结构机箱； 2.采用6U金属结构机箱，样机的外壳防护等级符合GB/T4208-2017中IP20的要求； 3.内置7英寸触摸屏，可通过触摸屏进行监测状态查看、参数设置、预案调用等操作，并且触摸屏支持在线升级； 4.设备采用插卡式设计，内置数据交换背板，可检测设备温度、电源在线状态； 5.设备机箱规模最大支持44路输入、20路输出，支持预览和回显功能；最大支持4096×2160@60Hz RGB4:4:4的显示效果； 6.单台设备最大支持同时接入11张输入卡、5张输出卡、1张预览卡、1张回显卡；回显卡支持通过HDMI视频接口输出监控，分辨率支持1920*1080@60fps； 7.主机具备拼接、矩阵一体化功能，输出端可选拼接或矩阵模式，并具备音频智能管控功能，支持音频单独传输，可选择外部模拟音频或HDMI内嵌音频输入或输出； 8.支持台标功能，文字背景、位置可调； 9.支持字幕功能，字幕内容，背景，颜色，滚动速率，滚动方向，位置可调； 10.支持高清底图功能，底图可达到4K分辨率； 11.输入板卡、输出板卡、预览板卡、回显板卡支持热插拔功能，设备无需关机重启和设置，更换板卡后快速恢复之前图层数据，保证画面正常播放，可实现板卡灵活更换，维护便捷； 12.支持HDMI，SDI，DVI，FIBER，HDBaseT，IP等多种图像接口； 13.卓越的散热系统设计，采用侧面左右风道进出风口设计，优化出风速率，提升整机的散热能力，在环境温度45℃下，可保证设备长期稳定运转； 14.系统采用B/S和C/S管理控制架构，支持网页web访问系统后台管理，支持通过web浏览器对系统管理及状态实时监测。可扩展支持使用iPad平板软件、安卓平板软件、Windows电脑客户端对系统进行可视化管理、信号切换、画面叠加、画中画、画面拼接、画面漫游、画面放大/缩小、画面移动/关闭等操作，支持对显示控制区域实时监控；支持多用户多平台同步操作，支持不同平台操作界面实时同步；客户端自带指引操作视频； 15.系统为基于FPGA的纯硬件架构设计，系统运行高效稳定，内部视频数据传输采用高速数据并行处理总线交换技术，输入和输出总线最大带宽高达1014Gbps，单张输入板卡视频总线传输带宽高达4× 6.5 Gbps，单张输出板卡视频总线传输带宽高达16×6.5Gbps； 16.IP输入卡支持同时解码4路4096×2160@30fps的IP码流； 17.为了提升设备的故障排查效率，可监测设备温度、电源在线状态，具备智能识别板卡接口组合，板卡和接口状态监测，信号丢失预警，同时支持可视化图形管控，支持接入板卡数量统计，支持接入通道数量统计； 18.支持在线完成固件升级，固件版本智能向前兼容，升级过程安全、稳定、快速，成功率高达100%，且可实时刷新显示设备及各板卡的固件版本信息，便于现场快速确认升级结果； 19.单张输出板卡最大可开16个图层，可实现任意开窗、叠加、漫游、缩放； 20.支持对所有输入源同时预览，并支持对所有输出进行回显； 21.视频输入源为60Hz时，从视频源输入到输出的图像延迟时间32ms； 22.支持在任一视频输出显示画面上叠加显示多个不同视频输入信号的显示窗口，具备窗口图像漫游、缩放、叠加； 23.支持多端用户同时在线及下发数据，操作响应时间1s以内，可进行在线升级固件操作； 24.设备单卡最大具备创建4个屏幕，单台设备最大具备创建20个屏幕；具备屏幕非规则建屏，可实现单卡单接口建屏； 25.支持设置3000个场景预案，同时支持设置1000组大屏； 26.支持图层参数设置，包括缩放、图层置顶置底、布局模式、叠加； 27.支持输入、输出分辨率自定义设置，可保存为EDID模板，并可导入导出，多种分辨率设置模式可选，包括：预设分辨率、自定义分辨率； 28.支持设备端实时查看监控设备运行参数与状态信息，包括设备名称、设备SN、设备接口连接状态、运行状态、IP地址、固件版本； 29.设备可智能识别板卡接口组合，具备板卡和接口状态监测，输入源信号丢失可主动上报预警； 30.支持双控制卡备份功能，在工作中当主控制卡故障后自动无缝切换至备用控制卡，切换过程画面无黑屏，音频无卡顿，实现设备高稳定性； 31.支持双电源备份功能，双电源接入可任意切换，任一电源故障后可由另一电源支持，实现设备高可靠性； 32.支持通过RS232和TCP/IP等控制对接中控系统，实现可视化界面管控，用户可通过控制端实时预览、放大、缩小、拖动并切换拼接矩阵视频信号，可对输入信号源进行置底、置顶以及一键清屏等操作，支持设置触碰和投放触发切换方式。 技术参数： 1.电源按钮：1×电源按键； - 输入卡槽：11个； - 输出卡槽：5个； - 预览卡槽：1个； 5.回显卡槽：1个；6.控制卡槽：2个；7.触摸屏：1块；8.输入最大分辨率：4096×2160@60Hz；9.输出最大分辨率：4096×2160@60Hz；10.技术架构：集中式，私有协议；11.供电：AC 220V 12.额定功耗：450W；13.环境温度：0℃—+45℃；14.环境湿度：10%-80% | 1 | 台 |  |
| 34 | 拼矩客户端管理软件 | 1.多类型信号接入，支持信号源分类、筛选、搜索功能，快速定位信号源切换到大屏； 2.信号源可视化预览，让使用更直观，更简易； 3.信号源自由上屏，移入区域时支持显示区域位置指引，移动窗口或调整窗口大小时支持自动吸附贴合边界； 4.可实现对大屏视窗参数自由调整（叠加关系、位置、大小、比例等），信号拖放简易操作； 5.支持对系统进行可视化管理、信号切换、画面叠加、画中画、画面拼接、画面漫游、画面放大/缩小、画面移动/关闭等操作，支持对显示控制区域实时监控；支持多用户多平台同步操作； 6.支持最大4K60分辨率直接上墙，拼接无延时上墙，支持多种模式任意拼接； 7.多种开窗模式选择，支持自由模式，可任意位置开窗，实现画面叠加；支持固化模式，可实现开窗信号源画面固定，图像保真度高；支持两点模式，支持在屏幕任意位置点击两点即可快速开窗； 8.支持窗口一键布局，全屏、默认、画中画、2x2、3x3、4x4等；支持自定义布局模式，可手动自由组合画面布局； 9.支持台标设置，支持图像画面叠加文字台标显示； 10.支持底图设置，支持大屏底图显示，支持高清图片上传显示； 11.支持字幕显示，支持自定义字幕内容，可根据用户需求设置静态或动态显示； 12.支持矩阵模式切换，支持一个端口显示一个画面，信号固定切换到指定输出显示设备，全程无缝切换显示； 13.支持窗口信号音频开关和音频映射功能，支持一键开关所有窗口音源； 14.支持大屏任意信号源音频输出，接入混音器后可调节音量大小； 15.支持立体声模拟和数字音频，音频输出无数量限制； 16.支持一键锁定大屏窗口，防止误触；同时不影响信号源及其他模块操作； 17.支持一键清空大屏信号，还原画面默认比例； 18.支持大屏显示场景保存、预览、调用、编辑、顺序调整等，当前调用场景提示，场景自定义时间间隔自动切换显示； 19.支持锁屏功能，锁定后需账户密码进入操作界面，保证数据安全； 20.系统支持用户新增删除编辑用户，用户登录支持记住密码和重置密码功能； 21.内置客户端操作指引视频教程，方便用户快速上手操作。 | 1 | 套 |  |
| 35 | HDMI输入卡 | 1.支持4路HDMI1.4格式图像输入功能； 2.支持4路模拟音频输入功能。 技术参数： 1.HDMI输入：4×HDMI座子； 2.指示灯：4×绿色LED灯、用于HDMI插入指示； 3.音频：4× 3.5mm音频座、音频输入接口； 4.环境温度：0℃—+45℃； 5.环境湿度：10%-80%； 6.供电：DC 12V； 7.额定功率：8W | 4 | 块 |  |
| 36 | HDMI输出卡 | 1.支持4路HDMI1.4格式图像输出功能； 2.支持4路模拟音频输出功能。 技术参数： 1.HDMI输出：4×HDMI座子； 2.指示灯：4×绿色LED指示灯，用于连接指示； 3.音频：4×3.5mm音频座子，用于音频输出； 4.环境温度：0℃—+45℃； 5.环境湿度：10%-80%； 6.供电：DC 12V； 7.额定功率：20W | 4 | 块 |  |
| 37 | SDI输入卡 | 1.支持4路SDI格式图像输入功能。 技术参数： 1.SDI输入：4×BNC座子； 2.指示灯：4×绿色LED灯，用于接入指示； 3.环境温度：0℃—+45℃； 4.环境湿度：10%-80%； 5.供电：DC 12V； 6.额定功率：10W | 1 | 块 |  |
| 38 | SDI输出卡 | 1.支持4路SDI格式图像输出功能。 技术参数： 1.SDI输出：4×BNC座子，用于SDI输出； 2.指示灯：4×绿色LED灯，用于接入指示； 3.环境温度：0℃—+45℃； 4.环境湿度：10%-80%； 5.供电：DC 12V； 6.额定功率：25W | 1 | 块 |  |
| 39 | 中控系统主机 | 1.采用SMT全贴片式生产工艺，高度集成处理芯片，系统运行稳定、流畅。内置32位Cortex-A8 ARM架构内嵌式处理器，处理速度高达720MHz。 2.C语言编程架构，语句式编程，支持复杂的逻辑运算和循环计数、CRC校验、API协议对接、文本反馈等功能，交互式控制结构，中英文编程界面。 3.主机具备串行控制，IR红外控制，I/O控制，弱继电器等丰富的控制接口，支持接入各种类型周边设备，使用户操作更加简单。 4.支持红外控制、RS-232、RS-422、RS-485、UDP、TCP、telnet、http、MQTT以及SNMP等多种协议，兼容性强，可对接第三方设备。 5.支持有线触摸平板、安卓移动端以及IOS移动端等智能硬件通过网线或WIFI 对主机发送网络控制指令。 6.主机采用标准 19英寸机柜设计，前面板采用黑色氧化拉丝工艺，美观大方。 7.主机自带4.3英寸LCD触摸彩屏，可查看IP地址、修改IP地址。面板具有指示灯，可直观反馈串口、红外、设备的工作状态。支持全制式环保电源(110V-240V)，适合任何地区。 8.主机具备8路独立可编程串口，可收发RS-232，RS-485及RS-422信号。支持串口环出功能，主机的8路串口均可实现任意一个输入都可以从另外一个串口环出。 9.主机具备8路独立可编程IR红外发射口，实现对电视、空调等设备进行红外控制。支持导入各种常用的电器设备的红外代码库到主机，从而实现对相应设备控制。 10.主机具备8路数字I/0控制口，带保护电路。 11.主机具备8路弱电继电器控制接口。 12.主机具备1个NET网络控制接口，可做外部功能扩展使用，可并接256个网络设备。 13.主机具备1路TF卡接口，实现项目中的程序导入或导出。 14.主机内嵌智能红外学习功能模块，无须配置专业学习器，实现红外代码学习功能。 15.支持音频管理、支持视频管理、支持电源管理、支持灯光管理、支持场景调用、支持级联互控、支持状态反馈、支持信号预览、支持双机热备份、支持触发联动、支持数据备份、支持互联网控制、支持语音控制、支持扫二维码控制、支持定时控制、支持视频矩阵可视化控制、支持拼接矩阵可视化控制、支持电脑远程控制、对接云会务系统、支持图形化编程方式及语句式编程方式供用户选择。 技术参数 1.处理器：32位Cortex-A8 ARM架构微处理器，主频高达720MHZ； 2.存储器：256MByte DDR3 RAM，8 GByte EMMC Flash； 3.串口端口：8个终端模块，每个模块7PIN排针，支持RS-232，RS-485及RS-422信号； 4.红外IR端口：8个终端模块，16PIN排针； 5.I/O端口：8个终端模块，9PIN排针，带保护电路，支持 0-5V 数字输入信号； 6.弱电继电器端口：8个终端模块，16PIN排针，常开型独立继电器，额定 1A/5V 数字信号； 7.NET端口：1个终端模块，4PIN排针，支持NET控制总线，提供DC24V/2A输出电源； 8.USB口：1路； 9.封装方式：金属机箱，支持机架安装 ； 10.输入电源：AC ～110-240V 50-60Hz； 11.软件：Control System Builder,中英文界面 ； 12.电源功耗：12W | 1 | 台 |  |
| 40 | 无线接收器 | 11AX双频并发，最⾼⽆线速率可达5378Mbps，更⾼带机量 • ⽀持OFDMA、MU-MIMO、TWT、WPA3、160MHz频宽、4K QAM等 Wi-Fi 6 新特性 • 企业级性能，多⽤⼾/⼤空间/⾼负载环境下稳定运⾏ • 1个2.5G WAN/LAN可变⼝，3个千兆WAN/LAN可变⼝，⼀个千兆LAN⼝，⽀持多宽带混合接⼊ • ⽀持设备集中管理(管理易展设备及⾮易展AP)、认证、DDNS等企业级软件功能 • ⽀持易展2.0技术，可与易展系列企业⽆线路由、AP、家⽤路由便捷组⽹ • ⽀持IPSec、L2TP、PPTP多种VPN功能，保证⽤⼾数据安全 • ⽀持应⽤限制、⽹站过滤、智能带宽、⽹⻚安全、访问控制列表等上⽹⾏为管理 | 1 | 块 |  |
| 41 | 无线触摸屏 | 尺寸：11 英寸；屏占比：86%；分辨率”2560 × 1600，275 PPI；色彩：1670 万色，P3 广色域；色彩饱和度（NTSC）：96% (典型值)；类型：TFT LCD （IPS）触控屏，配备 120Hz 高刷全面屏；触摸屏：电容触摸屏，多点触控，最多支持 10 点触控 机身内存（ROM）：128GB；运行内存（RAM）：8GB 后置摄像头：1300 万像素高清摄像头（F/1.8 光圈，自动对焦） 前置摄像头：800 万像素高清摄像头，F/2.0 光圈，固定焦距 充电标配充电器支持 10V/2.25A 超级快充 感应器环境光传感器、重力传感器、霍尔传感仪、色温传感器 麦克风双麦克风，可用于通话、视频拍摄和音频录制 扬声器 × 4 | 1 | 台 |  |
| 42 | 控制工作站 | CPU：D3000或麒麟9000C；内存：≧16GB，3200MHz频率，最大支持64 GB内存；固态硬盘：≧1个512G SSD；扩展接口：支持4个SATA接口，1个M.2接口，1个PCIE×16插槽，1个PCIE×8插槽，1个PCIE×4插槽，8个USB接口，其中6个USB3.0；显示器：23.8英寸，刷新率≧60HZ；显卡：独立显卡,显存容量≧2GB，独立显卡接口1个HDMI，1个VGA；光驱/键鼠：默认带光驱，含USB有线键鼠 操作系统：麒麟或统信（含一年授权）；办公软件（含一年授权） | 3 | 台 |  |
| （五） | 辅助配套系统 |  |  |  |  |
| 43 | 时序电源 | 额定输入输出电压：AC 220V/50Hz； 总输出电流：12路输出最大30A； 单路输出电流：最大10A； 延时时间：1秒； 静态功耗：7W； 电源控制：12路； TMS网络连接：是 R232 串口连接：是 | 3 | 台 |  |
| 44 | 监视器 | 显示参数 显示尺寸：54.6 inch； 物理分辨率：3840 × 2160； 背光源类型：D-LED 亮度：450 cd/m²； 可视角：178° (H)/178° (V)； 色深度：10 bit, 8bit+FRC； 对比度：5000 : 1； 响应时间：6.5 ms； 刷新率：60 Hz； 雾度：Haze 2%, 3H； 色域：72% NTSC； 连续使用时间：7 × 24 H 接口参数 音视频输入接口：HDMI 2.0 × 1，VGA×1，DP1.2×1，AUDIO IN×1； 音视频输出接口：AUDIO OUT（3.5mm）× 1，Speaker(8Ω 5W) × 2； 数据传输接口：USB2.0 × 1 控制接口：RS232 IN × 1, RS232 OUT × 1 电源参数 电源：100~240 V , 50/60Hz；功耗：≤ 145 W；待机功耗：≤ 0.5 W 运行环境 工作温度：0 ℃~40 ℃； 工作湿度：10%~80% RH(无冷凝)； 存储温度：-20 ℃~60 ℃； 存储湿度：5%~90% RH(无冷凝)； | 2 | 台 |  |
| 45 | 机柜 | 机柜尺寸：42U 2000MM高X600MM深X600MM宽 性能标准: 符合ANSI/EIA RS-310-D、IEC297-2、DIN41494；PART1、DIN41494;PART7、GB/T3047.2-92；兼容ETSI标准。特点:单开白色钢化玻璃前门；单开钣金后门；前后门免焊加强筋结构，美观牢固；前后门配高级典雅锁；可配客户需要的各种锁；前后门单开可换双开 承载: 静载800KG(带支架)；防护等级:IP20； 主要材料:方孔条与安装梁：耐指纹敷铝锌板； 其余：SPCC优质冷轧板；厚度：方孔条 2.0mm；安装梁 1.5mm；其余 1.2mm。表面处理:方孔条、安装横梁：镀铝锌板 ；其余：脱脂、硅烷化处理 、静电喷塑 | 2 | 个 |  |
| 46 | 不间断电源主机 | 1、40KVA三进三出在线式UPS电源。 2、设备电气性能：输入电压138~485Vac，输入频率40-70Hz，输入功率因数>0.99。 3、超强带载能力，负载适应性强、兼容发电机运行。 4、支持4台并联和共用电池组。 5、可选4.3英寸彩色触摸屏，易于操作。 6、智能管理功能，支持RS485、CAN接口、SNMP(选配) 7、产品应具备产品碳足迹报告，并提供证明文件。 | 1 | 台 |  |
| 47 | 不间断电源电池 | 1、电池容量12V/100AH。 2、容量保存率：静置28天后，容量保存率≥98.6%；密封反应效率：≥98.6%；端电压均衡性：开路状态下，最高与最低电压差值≤9mV；浮充状态：进入浮充24小时后，端电压差值≤28mV；放电状态：端电压差值≤207mV；过度放电恢复能力：过度放电后容量恢复值≥99.0%；再充电性能：恒压充电24h的再充电能力因素≥95.1%；容量一致性：同组蓄电池10小时率容量试验时，最大实际容量与最小实际容量差值≤1.2%； | 32 | 节 |  |
| 48 | 电池箱 | 可装32节100AH含直流空开箱等 | 1 | 批 |  |
| 49 | 配件 | 配件，联接线和机墩等。 | 1 | 批 |  |
| 50 | 操作台 | 三工位操作台，优质冷轧钢板框架，台面采用E1级环保密度板，含配套座椅。 | 3 | 工位 |  |
| 51 | 交换机 | 1.交换容量：交换容量≥330Gbps，包转发率≥120Mpps； 2.端口：≥24个千兆电口，≥4个千兆SFP； 3.支持ARP表项≥4K，IPV4 FIB表项≥4K； 4.三层功能：支持RIP、RIPng、OSPF、OSPFv3路由协议； 5.可靠性：支持以太网环网保护协议ERPS，故障倒换时间小于50ms； 6.虚拟化：支持纵向虚拟化，作为纵向子节点零配置即插即用 | 1 | 台 |  |
| 52 | 光模块 | 光模块-eSFP-GE-单模模块(1310nm,10km,LC) | 2 | 个 |  |
| 53 | 网络铺设 | 包含12芯光纤2条、熔接、熔接盘等 | 1 | 套 |  |
| 54 | 多媒体地插 | 多媒体地插 ， 不大于 8 位模块 ， 按现场要求提供模块。 | 12 | 副 |  |
| 55 | 电动机构 | （1）电动开合帘 1 套，对开帘高 3.2m，双电机配置，电动轨道尺寸 11m； （2） 电动横幅 16+11m 两套， 升程不超过 4 米； （3）中控接口和编程调试，含安装 、运输、线缆和辅材等； | 1 | 项 |  |
| 56 | 弱电线缆 | 含项目所需弱电线缆：HMDI 光纤高清线、电源线、六类网线、120 绕包 37 芯话筒线、189 芯 2x1 .5 平方音响线等。 | 1 | 批 |  |
| 57 | 辅材 | （1）项目所需弱电槽道 ，含三通湾头 、连接片等； （2）项目所需线缆及开挖修补费用； （3）PDU：32A 带防雷模块，10A 带开关及防雷模块或 5 孔插线板 6 套； （4）项目所需的其它接头和辅材。 | 1 | 项 |  |

备注： 本项目的核心产品为投放显示系统中的 LED显示屏、矩阵中控系统中的主机、中控系统主机、数字音频处理器，核心产品投标品牌相同时，按一家投标单位认定。

## 五、其它要求

1.质保期限

▲本项目需提供原厂质保三年。

2.工期要求

采购中标后，以实际开工之日起30天内完成施工并调试试用。

3.培训要求

（1）中标人须对招标人的技术人员培训。投标人须在投标文件中提供详细的培训计划，包括培训内容、培训时间、培训费用等。

（2）技术培训费用应包含在投标总价中。

（3）技术培训至少应包括下列内容：

①常见故障的处理或排除。

②各系统部件（设备）的检查、调整和维护。

③对使用者关于设备基本操作技能的培训。

4.项目实施团队要求：

- （1）承诺中标人在质保期第一年派遣一人以上驻点服务。

- （2）承诺本次项目中存在一定的兼容性问题，需要项目组成员5名，项目组成员具备运维、应急、软件、集成、风评等五个方向的信息安全保障人员认证证书，不可一人多证；

- 5.服务要求

- 施工完成调试、运行一个月后进行验收。服务期内提供7×24小时电话服务，责任工程师在接到用户响应要求后立即响应，30分钟内到现场对故障进行处理，8小时内修复或解决；若硬件出现故障，指定一名资深工程师提供现场技术指导、售后技术对接服务，每次重要会议或大型活动必须提前1天调试设备，并全程负责操作和驻场管理。

- 对于现场解决不了的故障，中标人应提供采购人同型号、同规格的设备及时更换备用设备使用。在保修期内中标人必须不得以任何理由影响用户的正常使用。

- 中标人提供的设备，货物数量质量及技术规格必须符合招标文件及其投标文件规定的要求，如有不符，采购人可以无条件退货，造成的损失由中标人承担。

- 6.支付方式

- 付款方式：签订合同后支付项目中标金额的50%，经安装验收合格后支付至合同价的80%,验收完运行三个月无质量问题支付至合同价的100%。

- 7.中标后提交合同价1%的履约保证金约定的方式，以支票、汇票、本票或者金融机构、担保机构出具的保函等非现金形式，提交不超过合同金额1%的履约保证金。

第四部分   评标方法及评分标准

| 类别 | 序号 | 评标标准 | 权重 | 主观分/客观分属性 | 投标文件中评标标准相应的商务技术资料目录* |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 技术服务分（66 分） | 1 | 投标技术、商务响应与采购需求的符合性评价： 1、技术、商务响应完全符合采购需求的此项得满分； 2、核心产品技术要求存在负偏离的每一项扣减2分； 3、非核心产品技术要求存在负偏离的，每项扣1分； 4、商务要求存在负偏离的每条扣1分，扣完为止； 5.此项最多得15分，最低得0分。 注：核心产品投放显示系统中的 LED显示屏、矩阵中控系统中的主机、中控系统主机、数字音频处理器等需提供参数中涉及的检测报告、彩页及截图等证明材料复印件并加盖投标人公章。 | 15 | 客观分 | 技术指标偏差情况 |
|  | 2 | 项目组织实施方案：1.提供项目实施、安装方案的科学性、合理性、规范性和可操作性符合采购需求；2.提供功能测试、试运行及验收方案并符合采购需求；3.供货进度实施及进度保障措施方案。以上每条工作思路和要点内容完整且完全符合采购需求的得2分；内容不完整或仅部分符合采购需求的得1分，不符合不得分。（6分） | 6 | 主观分 | 实施方案 |
|  | 3 | 所投LED生产厂家: ①通过ISO9001 质量管理体系认证及中国合格评定国家认可委员会实验室认证。满足的得1分，缺一不得分。 ②通过ISO14001环境管理体系认证的得1分。 ③LED显示屏生产工厂为工业和信息化部认证绿色工厂，提供证明资料。满足的得1分，其他不得分。 ④所投LED显示屏具有在有效期之内的节能及环境标志产品认证证书的得1分。 ⑤显示屏：提供GB/T29490-2013知识产权管理体系认证的得1分。 | 5 | 客观分 | 制造商要求 |
|  | 4 | 样品演示：（点间距≤1.5625mm，尺寸：600mm*337.5mm，整机产品4块样品进行功能演示。未提供演示屏，或者提供的样品屏不符合要求的整项演示不得分） - 根据整体外观工艺、材质、平整度进行评分；（1分） - 屏幕显示亮度舒适、对比度及均匀性、颜色饱和度、使用可靠性等；（1分） - 根据LED显示屏的刷新率及产品能够完全消除LED显示屏上出现的毛毛虫现象；（1分） - 设备支持UI任意调节，持UI在全屏范围内大小任意调节，位置任意放置叠加；同异步可组合显示，支持同异步图层同时播放内容；（2分） 5.支持视频、图片点播或者组合播放；支持30个图层显示，分屏、多图层多视频窗口显示；（1分） 6.设备系统支持电脑、手机、平板、U盘控制播放，移动终端画面投屏显示在外接的显示屏上；（1分） 7.设备系统支持视频、图片格式文件通过移动终端切换播放，实现多窗口播放和指定窗口播放，并可根据实际需要远程选择切换播放窗口、播放内容及指定用户窗口；（2分） 8.支持手机或平板移动端实时拍照上传视频/图片资料，并快速播放。（2分） 注：各投标供应商在开标前需将样品安装、调试到位，在样品演示阶段，安排讲解人员对样品功能进行讲解。 | 11 | 主观分 | 样品演示 |
|  | 5 | 所投音频系统：音箱、功放、调音台、处理器、混音器为同一品牌的得2分。提供承诺函，否则不得分。（2分） | 2 | 客观分 | 产品衔接 |
|  | 6 | 1.根据投标人提出的质量保证措施及详细可行的实施内容打分。措施完整、合理、实施内容详细，可操作性强的视为满足。满足得3分；部分满足得1分；不提供或不满足得0分。（3分） 2.根据投标人提出的供货及安装时间保障措施，详实完整的得2分，有缺陷的得1分，没有不得分。(2分） | 5 | 主观分 | 质量保证措施 |
|  | 7 | 为本项目构建稳定的不少于5人的项目团队。团队每个成员的工作履历及能力说明，须提供专业技术人员与本项目有关的能力证明以及和供应商之间的关系证明，包括但不限于职称证明、社保证明等材料。配置合理、数量充足、工作经验丰富、专业性强符合（或视为符合）的得4分，部分符合的得2分，未提供或与项目需求不符合的得0分。（4分） | 4 | 主观分 | 项目团队 |
|  | 8 | 1.项目负责人具备注册二级及以上建造师执业资格(机电专业或与本项目相关专业)证书的得2分； 2.技术负责人具备具有计算机技术应用高级工程师职称证书的1分； 3.拟投入的实施技术人员（项目负责人及技术负责人除外）智能化系统工程师职称证书的得1分；具有音响或特种作业操作培训经历提供相关证明或证书，每人得0.5分，最高得2分；具有类似工作经验1年以上的工作人员得0.5分，最高得1分。（同一人不重复加分；需提供证明材料，不提供不得分。） （投标人需提供上述人员证书复印件加盖公章，在本单位2024年10月、11月、12月社保缴纳证明，不提供不得分。） | 7 | 客观分 |  |
|  | 9 | 试运行方案及培训计划。1.投标人提出的功能测试、试运转及验收方案的合理性、可行性情况等，满足得2分；部分满足得1分；不提供或不满足得0分（2分）； 2.投标人提出培训计划、地点、组织、人员配备、软硬件资料等内容是否完整、科学合理，满足得1分；部分满足得0.5分；不提供或不满足得0分。（1分） | 3 | 主观分 | 试运行 及培训计划 |
|  | 10 | 提供详细完整的售后服务措施和方案：①包括售后技术支持、人员配备、售后服务响应时间、售后服务能力等情况；②日常检测及保养的具体方案；③故障处理效率、应急维修承诺的具体方案；④提供质保期外的维修优惠方案。每一项满足要求得1分，部分满足得0.5分，不满足得0分。（4分） | 4 | 主观分 | 售后服务方案 |
|  | 11 | 满足招标文件要求质保3年不得分，每延长1年质保服务得1分，最高得2分。 | 2 | 客观分 | 延保 |
|  | 12 | 投标人同类项目案例：投标人自2021年1月1日（以合同签订时间为准）至今具有类似项目实施业绩，提供完整合同复印件及用户验收报告每一个案例得0.5分，最高2分；未按要求提供完整材料的，不得分。 | 2 | 客观分 | 业绩 |
| 商务资信（4分） | 13 | 1.投标人具有电子与智能化工程专业承包贰级及以上资质的得1分； 2.投标人同时具有ISO9001质量管理体系认证、ISO14001环境管理体系认证、ISO45001职业健康安全管理体系认证证书的得1分，缺一不得分。（1分） 3.投标人具有IS027001信息安全管理体系认证、IS020000信息技术服务管理体系认证证书的每提供一项得1分，最高得2分。（2分） 【证明材料：序号1提供资质证书扫描件；2、3须提供相关有效期内的认证证书原件的扫描件或清晰复印件，全国认证认可信息公共服务平台（http://cx.cnca.cn）查询截图证明，并加盖本单位公章，未按照要求提供不得分。】 | 4 | 客观分 | 投标人资信 |
| 14 |  | 有效投标报价的最低价作为评标基准价，其最低报价为满分；按［投标报价得分=（评标基准价/投标报价）*30］的计算公式计算。 评标过程中，不得去掉报价中的最高报价和最低报价。 对于未预留份额专门面向中小企业的政府采购服务项目，以及预留份额政府采购服务项目中的非预留部分标项，对小型和微型企业的投标报价给予10%的扣除，用扣除后的价格参与评审。接受大中型企业与小微企业组成联合体或者允许大中型企业向一家或者多家小微企业分包的政府采购服务项目，对于联合协议或者分包意向协议约定小微企业的合同份额占到合同总金额30%以上的，对联合体或者大中型企业的报价给予4%的扣除，用扣除后的价格参加评审。 | 30 | / | / |

*备注：1.《技术商务评分汇总表》得分低于商务技术总分60%投标无效。

2.投标人编制投标文件（商务技术文件部分）时，建议按此目录（序号和内容）提供评标标准相应的商务技术资料。

一、评标方法

1.本项目采用综合评分法。综合评分法，是指投标文件满足招标文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的投标人为中标候选人的评标方法。

二、评标标准

2.评标标准：见评标办法前附表。

三、评标程序

3.1符合性审查。评标委员会应当对符合资格的投标人的投标文件进行符合性审查，以确定其是否满足招标文件的实质性要求。不满足招标文件的实质性要求的，投标无效。

3.2 比较与评价。评标委员会应当按照招标文件中规定的评标方法和标准，对符合性审查合格的投标文件进行商务和技术评估，综合比较与评价。

3.3汇总商务技术得分。评标委员会各成员应当独立对每个投标人的商务和技术文件进行评价，并汇总商务技术得分情况。

3.4报价评审。

3.4.1投标文件报价出现前后不一致的，按照下列规定修正：

3.4.1.1投标文件中开标一览表(报价表)内容与投标文件中相应内容不一致的，以开标一览表(报价表)为准;

3.4.1.2大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准;

3.4.1.3单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价;

3.4.1.4总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

3.4.1.5同时出现两种以上不一致的，按照3.4.1规定的顺序修正。修正后的报价按照财政部第87号令 《政府采购货物和服务招标投标管理办法》第五十一条第二款的规定经投标人确认后产生约束力。

3.4.2投标文件出现不是唯一的、有选择性投标报价的，投标无效。

3.4.3投标报价超过招标文件中规定的预算金额或者最高限价的，投标无效。

3.4.4评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，应当要求其在合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料;投标人不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标处理。

3.4.5对于未预留份额专门面向中小企业的政府采购货物或服务项目，以及预留份额政府采购货物或服务项目中的非预留部分标项，对小型和微型企业的投标报价给予10%-20%的扣除，用扣除后的价格参与评审。接受大中型企业与小微企业组成联合体或者允许大中型企业向一家或者多家小微企业分包的政府采购货物或服务项目，对于联合协议或者分包意向协议约定小微企业的合同份额占到合同总金额30%以上的，对联合体或者大中型企业的报价给予4%-6%的扣除，用扣除后的价格参加评审。组成联合体或者接受分包的小微企业与联合体内其他企业、分包企业之间存在直接控股、管理关系的，不享受价格扣除优惠政策。

3.5排序与推荐。采用综合评分法的，评标结果按评审后得分由高到低顺序排列。得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列。得分且投标报价相同的并列。投标文件满足招标文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的投标人为排名第一的中标候选人。

多家投标人提供相同品牌产品（单一产品采购项目中的该产品或者非单一产品采购项目的核心产品）且通过资格审查、符合性审查的不同投标人参加同一合同项下投标的，按一家投标人计算，评审后得分最高的同品牌投标人获得中标人推荐资格；评审得分相同的，采取随机抽取方式确定，其他同品牌投标人不作为中标候选人。

3.6编写评标报告。评标委员会根据全体评标成员签字的原始评标记录和评标结果编写评标报告。评标委员会成员对需要共同认定的事项存在争议的，应当按照少数服从多数的原则作出结论。持不同意见的评标委员会成员应当在评标报告上签署不同意见及理由，否则视为同意评标报告。

四、评标中的其他事项

4.1投标人澄清、说明或者补正。对于投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容需要投标人作出必要的澄清、说明或者补正的，评标委员会和投标人通过电子交易平台交换数据电文，投标人提交使用电子签名的相关数据电文或通过平台上传加盖公章的扫描件。给予投标人提交澄清、说明或补正的时间不得少于半小时，投标人已经明确表示澄清说明或补正完毕的除外。投标人的澄清、说明或者补正不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。

4.2投标无效。有下列情况之一的，投标无效：

4.2.1投标人不具备招标文件中规定的资格要求的（投标人未提供有效的资格文件的，视为投标人不具备招标文件中规定的资格要求）；

4.2.2投标文件未按照招标文件要求签署、盖章的；

4.2.3采购人拟采购的产品属于政府强制采购的节能产品品目清单范围的，投标人相应的投标产品未获得国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品认证证书的；

4.2.4投标文件未按招标文件要求编制且影响评审的或含有采购人不能接受的附加条件的；

4.2.5投标文件中承诺的投标有效期少于招标文件中载明的投标有效期的；

4.2.6《技术商务评分汇总表》得分低于商务技术总分60%。

4.2.7投标文件出现不是唯一的、有选择性投标报价的;

4.2.8投标报价超过招标文件中规定的预算金额或者最高限价的;

4.2.9《中小企业声明函》填写企业类型错误或者未填写企业类型的，投标无效;

4.2.10投标人对根据修正原则修正后的报价不确认的；

4.2.11投标人提供虚假材料投标的；

4.2.12投标人有恶意串通、妨碍其他投标人的竞争行为、损害采购人或者其他投标人的合法权益情形的；

4.2.13参与同一个采购包（标段）的供应商存在下列情形之一的，其投标（响应）文件无效：（1）不同供应商的电子投标（响应）文件上传计算机的网卡MAC地址、CPU序列号和硬盘序列号等硬件信息相同的；（2）上传的电子投标（响应）文件若出现使用本项目其他投标（响应）人的数字证书加密的，或者加盖本项目其他投标（响应）人的电子印章的；（3）不同供应商的投标（响应）文件的内容存在两处以上细节错误一致，且无法合理解释的；（4）不同供应商联系人为同一人或不同联系人的联系电话一致，且无法合理解释的。

4.2.14投标人仅提交备份投标文件，未在电子交易平台传输递交投标文件的，投标无效；

4.2.15 投标文件不满足招标文件的其它实质性要求的；

4.2.16法律、法规、规章（适用本市的）及省级以上规范性文件（适用本市的）规定的其他无效情形。

5.废标。根据《中华人民共和国政府采购法》第三十六条之规定，在采购中，出现下列情形之一的，应予废标：

5.1符合专业条件的供应商或者对招标文件作实质响应的供应商不足3家的；

5.2出现影响采购公正的违法、违规行为的；

5.3投标人的报价均超过了采购预算，采购人不能支付的；

5.4因重大变故，采购任务取消的。

废标后，采购机构应当将废标理由通知所有投标人。

6.修改招标文件，重新组织采购活动。评标委员会发现招标文件存在歧义、重大缺陷导致评标工作无法进行，或者招标文件内容违反国家有关强制性规定的，将停止评标工作，并与采购人、采购机构沟通并作书面记录。采购人、采购机构确认后，将修改招标文件，重新组织采购活动。

7.重新开展采购。有政府采购法第七十一条、第七十二条规定的违法行为之一，影响或者可能影响中标、成交结果的，依照下列规定处理：

7.1未确定中标或者中标人的，终止本次政府采购活动，重新开展政府采购活动。

7.2已确定中标或者中标人但尚未签政府采购合同的，中标或者成交结果无效，从合格的中标或者成交候选人中另行确定中标或者中标人；没有合格的中标或者成交候选人的，重新开展政府采购活动。

7.3政府采购合同已签但尚未履行的，撤销合同，从合格的中标或者成交候选人中另行确定中标或者中标人；没有合格的中标或者成交候选人的，重新开展政府采购活动。

7.4政府采购合同已经履行，给采购人、供应商造成损失的，由责任人承担赔偿责任。

7.5政府采购当事人有其他违反政府采购法或者政府采购法实施条例等法律法规规定的行为，经改正后仍然影响或者可能影响中标、成交结果或者依法被认定为中标、成交无效的，依照7.1-7.4规定处理。

## 第五部分 拟签的合同文本

合同编号：

政府采购合同参考范本(货物类)

第一部分 合同书

项目名称：

甲方：

乙方：

签地：

签日期：               年       月       日

年    月    日，   （采购人名称）   以   （政府采购方式）  对   （同前页项目名称）   项目进行了采购。经评定，  （中标供应商名称）为该项目中标供应商。现于中标通知书发出之日起10个工作日内，按照采购文件确定的事项签本合同。

根据《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国政府采购法》等相关法律法规之规定，按照平等、自愿、公平和诚实信用的原则，经   （采购人名称）   (以下简称：甲方)和   （中标供应商名称）   (以下简称：乙方)协商一致，约定以下合同条款，以兹共同遵守、全面履行。

- 1.1 合同组成部分

下列文件为本合同的组成部分，并构成一个整体，需综合解释、相互补充。如果下列文件内容出现不一致的情形，那么在保证按照采购文件确定的事项的前提下，组成本合同的多个文件如下：

1.1.1 本合同及其补充合同、变更协议；

1.1.2 中标通知书；

1.1.3 投标文件（含澄清或者说明文件）；

1.1.4 招标文件（含澄清或者修改文件）；

1.1.5 其他相关采购文件。

- 1.2 货物

1.2.1 货物名称：                                                ；

1.2.2 货物数量：                                                ；

1.2.3 货物质量：                                                。

- 1.3 价款

本合同总价为：￥           元（大写：                 元人民币）。

分项价格：

| 序号 | 分项名称 | 分项价格 |
| --- | --- | --- |
| 总价 |  |  |

1.4履约保证金

乙方   是  （是/否）需要支付履约保证金。若需要支付履约保证金的，则：

- 1.4.1履约保证金的比例为合同金额的  1   %；

- 1.4.2履约保证金支付方式详见    合同专用条款           ；

## 1.4.3 如果乙方不履行合同，履约保证金不予退还；如果乙方未能按合同约定全面履行义务，那么甲方有权从履约保证金中取得补偿或赔偿，同时不影响甲方要求乙方承担合同约定的超过履约保证金的违约责任的权利；

- 1.4.4 甲方在项目验收结束后及时退还履约保证金。甲方在项目通过验收之日起      个工作日内将履约保证金无息退还乙方，逾期退还的，乙方可要求甲方支付违约金，违约金按每迟延退还一日的应退还而未退还金额的  0.05（可根据情况修改）   %计算，最高限额为本合同履约保证金的20 %。

- 1.5预付款

甲方     （是/否）需要支付预付款。若需要支付预付款的，则：

1.5.1预付款比例、支付方式、时间详见    合同专用条款           ；

1.5.2预付款的扣回方式详见    合同专用条款           ；

1.5.3预付款的担保措施详见    合同专用条款          。

1.6资金支付

1.6.1甲方应严格履行合同，及时组织验收，验收合格后及时将合同款支付完毕。对于满足合同约定支付条件的，甲方自收到发票后5个工作日内上报财政审批支付到合同约定的乙方账户，有条件的甲方可以即时支付。甲方不得以机构变动、人员更替、政策调整、单位放假等为由延迟付款。

- 1.6.2资金支付的方式、时间和条件详见合同专用条款。

- 1.7货物交付期限、地点和方式

1.7.1 交付期限：详见合同专用条款；

1.7.2 交付地点：合同专用条款；

1.7.3 交付方式：合同专用条款。

- 1.8 违约责任

1.8.1 除不可抗力外，如果乙方没有按照本合同约定的期限、地点和方式交付货物，那么甲方可要求乙方支付违约金，违约金按每迟延交付货物一日的应交付而未交付货物价格的  0.05（可根据情况修改）  %计算，最高限额为本合同总价的 20  %；迟延交付货物的违约金计算数额达到前述最高限额之日起，甲方有权在要求乙方支付违约金的同时，书面通知乙方解除本合同；

1.8.2 除不可抗力外，如果甲方没有按照本合同约定的付款方式付款，那么乙方可要求甲方支付违约金，违约金按每迟延付款一日的应付而未付款的  0.05（可根据情况修改）  %计算，最高限额为本合同总价的  20   %；迟延付款的违约金计算数额达到前述最高限额之日起，乙方有权在要求甲方支付违约金的同时，书面通知甲方解除本合同；

1.8.3 除不可抗力外，任何一方未能履行本合同约定的其他主要义务，经催告后在合理期限内仍未履行的，或者任何一方有其他违约行为致使不能实现合同目的的，或者任何一方有腐败行为（即：提供或给予或接受或索取任何财物或其他好处或者采取其他不正当手段影响对方当事人在合同签、履行过程中的行为）或者欺诈行为（即：以谎报事实或者隐瞒真相的方法来影响对方当事人在合同签、履行过程中的行为）的，对方当事人可以书面通知违约方解除本合同；

1.8.4 除前述约定外，任何一方未能履行本合同约定的义务，对方当事人均有权要求继续履行、采取补救措施或者赔偿损失等，且对方当事人行使的任何权利救济方式均不视为其放弃了其他法定或者约定的权利救济方式；

1.8.5如果出现政府采购监督管理部门在处理投诉事项期间，书面通知甲方暂停采购活动的情形，或者询问或质疑事项可能影响中标或者成交结果的，导致甲方中止履行合同的情形，均不视为甲方违约。

1.8.6违约责任合同专用条款另有约定的，从其约定。

- 1.9 合同争议的解决

本合同履行过程中发生的任何争议，双方当事人均可通过和解或者调解解决；不愿和解、调解或者和解、调解不成的，可以选择以下第 合同专用条款  条款规定的方式解决：

1.9.1 将争议提交合同专用条款仲裁委员会依申请仲裁时其现行有效的仲裁规则裁决；

1.9.2 向合同专用条款人民法院起诉。

- 2.0 合同生效

本合同自双方当事人盖章或者签字时生效。

（注：本合同不强制现场签，可盖章后邮寄送达。）

甲方：                                   乙方：

统一社会信用代码：                        统一社会信用代码或身份证号码：

住所：                                   住所：

法定代表人或                             法定代表人

授权代表（签字）：                       或授权代表（签字）:

联系人：                                 联系人：

约定送达地址：                           约定送达地址：

邮政编码：                               邮政编码：

电话:                                    电话:

传真:                                    传真:

电子邮箱：                               电子邮箱：

开户银行：                               开户银行：

开户名称：                               开户名称：

开户账号：                               开户账号：

第二部分 合同一般条款

- 2.1 定义

本合同中的下列词语应按以下内容进行解释：

2.1.1 “合同”系指采购人和中标供应商签的载明双方当事人所达成的协议，并包括所有的附件、附录和构成合同的其他文件。

2.1.2 “合同价”系指根据合同约定，中标供应商在完全履行合同义务后，采购人应支付给中标供应商的价格。

2.1.3 “货物”系指中标供应商根据合同约定应向采购人交付的一切各种形态和种类的物品，包括原材料、燃料、设备、机械、仪表、备件、计算机软件、产品等，并包括工具、手册等其他相关资料。

2.1.4 “甲方”系指与中标供应商签署合同的采购人；采购人委托采购机构代表其与乙方签合同的，采购人的授权委托书作为合同附件。

2.1.5 “乙方”系指根据合同约定交付货物的中标供应商；两个以上的自然人、法人或者其他组织组成一个联合体，以一个供应商的身份共同参加政府采购的，联合体各方均应为乙方或者与乙方相同地位的合同当事人，并就合同约定的事项对甲方承担连带责任。

2.1.6 “现场”系指合同约定货物将要运至或者安装的地点。

- 2.2 技术规范

货物所应遵守的技术规范应与采购文件规定的技术规范和技术规范附件(如果有的话)及其技术规范偏差表(如果被甲方接受的话)相一致；如果采购文件中没有技术规范的相应说明，那么应以国家有关部门最新颁布的相应标准和规范为准。

- 2.3 知识产权

2.3.1 乙方应保证甲方在使用该货物或其任何一部分时不受任何第三方提出的侵犯其著作权、商标权、专利权等知识产权方面的起诉；如果任何第三方提出侵权指控，那么乙方须与该第三方交涉并承担由此发生的一切责任、费用和赔偿，乙方还应及时澄清相关信息，使甲方声誉免受损害，甲方保留追责的权利。

2.3.2具有知识产权的计算机软件等货物的知识产权归属，详见合同专用条款。

- 2.4 包装和装运

2.4.1除合同专用条款另有约定外,乙方交付的全部货物,均应采用本行业通用的方式进行包装，没有通用方式的，应当采取足以保护货物的包装方式，且该包装应符合国家有关包装的法律、法规的规定。如有必要，包装应适用于远距离运输、防潮、防震、防锈和防粗暴装卸，确保货物安全无损地运抵现场。由于包装不善所引起的货物锈蚀、损坏和损失等一切风险均由乙方承担。

2.4.2乙方提供产品及相关快递服务的具体包装要求应符合《商品包装政府采购需求标准（试行）》《快递包装政府采购需求标准（试行）》，并作为履约验收的内容，必要时甲方可以要求乙方在履约验收环节出具检测报告。

2.4.3 装运货物的要求和通知，详见合同专用条款。

- 2.5  履约检查和问题反馈

2.5.1甲方有权在其认为必要时，对乙方是否能够按照合同约定交付货物进行履约检查，以确保乙方所交付的货物能够依约满足甲方之项目需求，但不得因履约检查妨碍乙方的正常工作，乙方应予积极配合；

2.5.2 合同履行期间，甲方有权将履行过程中出现的问题反馈给乙方，双方当事人应以书面形式约定需要完善和改进的内容。

2.6  技术资料和保密义务

2.6.1 乙方有权依据合同约定和项目需要，向甲方了解有关情况，调阅有关资料等，甲方应予积极配合；

2.6.2 乙方有义务妥善保管和保护由甲方提供的前款信息和资料等；

2.6.3 除非依照法律规定或者对方当事人的书面同意，任何一方均应保证不向任何第三方提供或披露有关合同的或者履行合同过程中知悉的对方当事人任何未公开的信息和资料，包括但不限于技术情报、技术资料、商业秘密和商业信息等，并采取一切合理和必要措施和方式防止任何第三方接触到对方当事人的上述保密信息和资料。

2.7 质量保证

2.7.1 乙方应建立和完善履行合同的内部质量保证体系，并提供相关内部规章制度给甲方，以便甲方进行监督检查；

2.7.2 乙方应保证履行合同的人员数量和素质、软件和硬件设备的配置、场地、环境和设施等满足全面履行合同的要求，并应接受甲方的监督检查。

- 2.8 货物的风险负担

货物或者在途货物或者交付给第一承运人后的货物毁损、灭失的风险负担详见合同专用条款。

- 2.9 延迟交货

甲乙双方签合同后，乙方应按照合同约定履行合同义务，除不可抗力外，乙方不得延迟交货。在合同履行过程中，如果因不可抗力，乙方遇到不能按时交付货物的情况，应及时以书面形式将不能按时交付货物的理由、预期延误时间通知甲方；甲方收到乙方通知后，认为其理由正当的，可以书面形式酌情同意乙方可以延长交货的具体时间。

- 2.10 合同变更

合同继续履行将损害国家利益和社会公共利益的，双方当事人应当以书面形式变更合同。有过错的一方应当承担赔偿责任，双方当事人都有过错的，各自承担相应的责任。

- 2.11 合同转让和分包

2.11.1合同的权利义务依法不得转让，但经甲方同意，乙方可以依法采取分包方式履行合同，即：依法可以将合同项下的部分非主体、非关键性工作分包给他人完成，接受分包的人应当具备相应的资格条件，并不得再次分包，且乙方应就分包项目向甲方负责，并与分包供应商就分包项目向甲方承担连带责任。

2.11.2乙方采取分包方式履行合同的，甲方可直接向分包供应商支付款项。

- 2.12 不可抗力

2.12.1如果任何一方遭遇法律规定的不可抗力，致使合同履行受阻时，履行合同的期限应予延长，延长的期限应相当于不可抗力所影响的时间；

2.12.2 因不可抗力致使不能实现合同目的的，当事人可以解除合同；

2.12.3 因不可抗力致使合同有变更必要的，双方当事人应在合同专用条款约定时间内以书面形式变更合同；

2.12.4受不可抗力影响的一方在不可抗力发生后，应在合同专用条款约定时间内以书面形式通知对方当事人，并在合同专用条款约定时间内，将有关部门出具的证明文件送达对方当事人。

- 2.13 税费

与合同有关的一切税费，均按照中华人民共和国法律的相关规定。

- 2.14乙方破产

如果乙方破产导致合同无法履行时，甲方可以书面形式通知乙方终止合同且不给予乙方任何补偿和赔偿，但合同的终止不损害或不影响甲方已经采取或将要采取的任何要求乙方支付违约金、赔偿损失等的行动或补救措施的权利。

- 2.15 合同中止、终止

2.15.1 双方当事人不得擅自中止或者终止合同；

2.15.2合同继续履行将损害国家利益和社会公共利益的，双方当事人应当中止或者终止合同。有过错的一方应当承担赔偿责任，双方当事人都有过错的，各自承担相应的责任。

- 2.16检验和验收

2.16.1货物交付前，乙方应对货物的质量、数量等方面进行详细、全面的检验，并向甲方出具证明货物符合合同约定的文件；货物交付时，甲方在合同专用条款约定时间内组织验收，并可依法邀请相关方参加，验收应出具验收书。

2.16.2合同期满或者履行完毕后，甲方有权组织（包括依法邀请国家认可的质量检测机构参加）对乙方履约的验收，即：按照合同约定的技术、服务、安全标准，组织对每一项技术、服务、安全标准的履约情况的验收，并出具验收书。

2.16.3 检验和验收标准、程序等具体内容以及前述验收书的效力详见合同专用条款。

- 2.17 通知和送达

2.17.1任何一方因履行合同而以合同第一部分尾部所列明的传真或电子邮件        发出的所有通知、文件、材料，均视为已向对方当事人送达；任何一方变更上述送达方式或者地址的，应于3个工作日内书面通知对方当事人，在对方当事人收到有关变更通知之前，变更前的约定送达方式或者地址仍视为有效。

2.17.2以当面交付方式送达的，交付之时视为送达；以电子邮件方式送达的，发出电子邮件之时视为送达；以传真方式送达的，发出传真之时视为送达；以邮寄方式送达的，邮件挂号寄出或者交邮之日之次日视为送达。

- 2.18 计量单位

除技术规范中另有规定外,合同的计量单位均使用国家法定计量单位。

- 2.19 合同使用的文字和适用的法律

2.19.1 合同使用汉语书就、变更和解释；

2.19.2 合同适用中华人民共和国法律。

- 2.20 合同份数

合同份数按合同专用条款规定，每份均具有同等法律效力。

第三部分  合同专用条款

本部分是对前两部分的补充和修改，如果前两部分和本部分的约定不一致，应以本部分的约定为准。本部分的条款号应与前两部分的条款号保持对应；与前两部分无对应关系的内容可另行编制条款号。

| 条款号 | 约定内容 |
| --- | --- |
| 1.4.2 | 采购文件要求乙方提交履约保证金的，乙方应提交合同价1%的履约保证金约定的方式，以支票、汇票、本票或者金融机构、担保机构出具的保函等非现金形式，提交不超过合同金额 %的履约保证金；鼓励和支持乙方以银行、保险公司出具的保函形式提供履约保证。 |
| 1.5.1 | 预付款比例、支付方式、时间：/ |
| 1.5.2 | 预付款的扣回方式：/ |
| 1.5.3 | 预付款的担保措施：/ |
| 1.6.2 | 资金支付的方式、时间和条件：/ |
| 1.7.1 | 交付期限：/ |
| 1.7.2 | 交付地点：采购人指定地点。 |
| 1.7.3 | 交付方式：按照甲方指定地点安装。 |
| 1.8.6 | 1．合同签后，任何一方不履行或不完全履行本合同约定条款的，即构成违约。任何一方违约时，守约方有权要求违约方继续履行本合同，同时有权要求违约方支付违约金。 2．如果甲方未按照合同约定支付价款，乙方有权要求其每天承担应付未付金额千分之零点五（0.5‰）的违约金，但违约金总额不超过合同总金额的百分之二十（20%）；除合同另有约定外，如果乙方未能按照本合同约定履行义务或无正当理由擅自解除本合同，甲方有权要求其承担合同总金额百分之二十（20%）的违约金。 3．如因乙方未经甲方事先书面同意，乙方将合同的权利或义务全部或部分转让或分包给第三人或违反相关法律规定或侵犯第三方合法权利而使甲方遭受损失的，乙方应承担全部责任，甲方有权解除本合同并要求乙方返还全部已收款项，按合同价款的20%承担违约金并赔偿甲方由此所遭受全部经济损失。 4．乙方所交的货物品种、型号、规格、技术参数、质量不符合合同规定及招投标文件规定标准的，或经验收不合格的，甲方有权拒收该货物，乙方愿意更换货物但逾期交货的，按乙方逾期交货处理。乙方拒绝更换货物的，甲方可单方面解除合同，同时乙方应按合同价款的20%承担违约金，并退还全部已收款项。 5.乙方未按招标文件及合同约定履行质保义务的，每次应向甲方承担2000 元的违约金，并赔偿甲方的损失；同时，乙方应继续履行质保义务。 6．因乙方违约行为给甲方造成损失的，如果违约金不足以弥补甲方经济损失，乙方还应当赔偿甲方其余经济损失，包括直接经济损失及可预见的间接经济损失。间接经济损失包括但不限于：因违约方违约事项致使守约方损失的可期待利益及守约方为此支出的诉讼费、仲裁费、律师费、差旅费、公证费、鉴定费、评估费、保全费、执行费等费用以及其它可预见的间接经济损失。 |
| 1.9 | 本合同履行过程中发生的任何争议，双方当事人均可通过和解或者调解解决；不愿和解、调解或者和解、调解不成的，可以选择以下第 1.9.2条款规定的方式解决。 |
| 1.9.1 | 淳安 |
| 1.9.2 | 向淳安县人民法院起诉 |
| - 2.3.2 | 具有知识产权的计算机软件等货物的知识产权归属原登记单位，因为知识产权纠纷责任，均由乙方承担。 |
| - 2.4.1 | 按行业及通用条款要求。 |
| - 2.4.3 | 装运货物的要求和通知，乙方应提前7天通知甲方并协调设备的卸货及安装事宜。 |
| - 2.12.3 | 应在不可抗力时间发生后7天内，进行协商约定。 |
| - 2.12.4 | 应在不可抗力时间发生后的7天内，进行协商约定 |
| - 2.16.1 | 提交申请后30天内 |
| - 2.16.3 | 检验和验收标准，以及前述验收文件的有效性以招标采购需求为准。 |
| - 2.20 | 合同份数：本合同壹式陆份，甲、乙双方各执叁份 |

第六部分 应提交的有关格式范例

- 资格文件部分

- 目录

- 符合参加政府采购活动应当具备的一般条件的承诺函……………（页码）

（2）联合协议………………………………………………………………（页码）

（3）落实政府采购政策需满足的资格要求………………………………（页码）

（4）本项目的特定资格要求………………………………………………（页码）

一、 符合参加政府采购活动应当具备的一般条件的承诺函

淳安县机关事务服务中心、淳安县公共资源交易中心：

我方参与淳安县机关事务服务中心关于淳安县政府后勤保障楼除险改造项目【招标编号：CAZFCGGK2025-1号】政府采购活动，郑重承诺：

（一）具备《中华人民共和国政府采购法》第二十二条第一款规定的条件：

1、具有独立承担民事责任的能力；

2、具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

3、具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；

4、有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

5、参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；

6、具有法律、行政法规规定的其他条件。

（二）未被信用中国（www.creditchina.gov.cn)、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单。

（三）不存在以下情况：

1、单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商参加同一合同项下的政府采购活动的；

2、为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务后再参加该采购项目的其他采购活动的。

投标人名称(电子签名)：

日期：  年  月   日

注：根据《关于规范政府采购供应商资格设定及资格审查的通知》（浙财采监[2013]24号）的相关规定，金融、保险、通讯等特定行业的全国性企业所设立的区域性分支机构，以及个体工商户、个人独资企业、合伙企业，参与政府采购活动，如果已经依法办理了工商、税务和社保登记手续，除提供上述《符合参加政府采购活动应当具备的一般条件的承诺函》外，还需提供下列材料：总公司（总机构）的授权书或提供房产权证或其他有效财产证明材料，证明其具备实际承担责任的能力和法定的缔结合同能力，可以独立参加政府采购活动，由单位负责人签署相关文件材料。

- 联合协议（如果有）

[以联合体形式投标的，提供联合协议（附件5）；本项目不接受联合体投标或者投标人不以联合体形式投标的，则不需要提供）]

三、落实政府采购政策需满足的资格要求

（根据招标公告落实政府采购政策需满足的资格要求选择提供相应的材料；未要求的，无需提供）

- 专门面向中小企业，货物全部由符合政策要求的中小企业（或小微企业）制造或者服务全部由符合政策要求的中小企业（或小微企业）承接的，提供相应的中小企业声明函（附件7）。

- 要求以联合体形式参加的，提供联合协议（附件5）和中小企业声明函（附件7），联合协议中中小企业合同金额应当达到招标公告载明的比例；如果供应商本身提供所有标的均由中小企业制造或承接的，视同符合了资格条件，无需再与其他中小企业组成联合体参加政府采购活动，无需提供联合协议。

- 要求合同分包的，提供分包意向协议（附件6）和中小企业声明函（附件7），分包意向协议中中小企业合同金额应当达到招标公告载明的比例；如果供应商本身提供所有标的均由中小企业承接的，视同符合了资格条件，无需再向中小企业分包，无需提供分包意向协议。

四、本项目的特定资格要求

（根据招标公告本项目的特定资格要求提供相应的材料；未要求的，无需提供）

商务技术文件部分

- 目录

（1）投标函………………………………………………………………………（页码）（2）授权委托书或法定代表人（单位负责人、自然人本人）身份证明……（页码）

（3）分包意向协议………………………………………………………………（页码）

（4）符合性审查资料……………………………………………………………（页码）

（5）评标标准相应的商务技术资料……………………………………………（页码）

（6）投标标的清单………………………………………………………………（页码）

（7）商务技术偏离表……………………………………………………………（页码）

（8）政府采购供应商廉洁自律承诺书…………………………………………（页码）

- 一、投标函

淳安县机关事务服务中心、淳安县公共资源交易中心：

我方参加你方组织的淳安县机关事务服务中心关于淳安县政府后勤保障楼除险改造项目【招标编号：CAZFCGGK2025-1号】招标的有关活动，并对此项目进行投标。为此：

1、我方承诺投标有效期从提交投标文件的截止之日起     天（不少于90天），本投标文件在投标有效期满之前均具有约束力。

2、我方的投标文件包括以下内容：

2.1资格文件：

2.1.1承诺函；

2.1.2联合协议（如果有）

2.1.3落实政府采购政策需满足的资格要求（如果有）；

2.1.4本项目的特定资格要求（如果有）。

2.2 商务技术文件：

2.2.1投标函；

2.2.2授权委托书或法定代表人（单位负责人）身份证明；

2.2.3分包意向协议（如果有）；

2.2.4符合性审查资料；

2.2.5评标标准相应的商务技术资料；

2.2.6投标标的清单；

2.2.7商务技术偏离表；

2.2.8政府采购供应商廉洁自律承诺书；

2.3报价文件

2.3.1开标一览表（报价表）；

2.3.2中小企业声明函（如果有）。

3、我方承诺除商务技术偏离表列出的偏离外，我方响应招标文件的全部要求。对投标文件中材料的真实性、合法性负责。

4、如我方中标，我方承诺：

4.1在收到中标通知书后，在中标通知书规定的期限内与你方签合同；

4.2在签合同时不向你方提出附加条件；

4.3按照招标文件要求提交履约保证金；

4.4在合同约定的期限内完成合同规定的全部义务。

5、我方承诺将通过政采云平台展开质疑、投诉等活动，并确认接受平台以电子送达的方式送达相关文书。我方认可电子送达与邮寄送达具有同等法律效力，以文书到达政采云平台日期为送达日期，本公司保证政采云平台账号真实有效。

6、其他补充说明:                                        。

投标人名称（电子签名）：

日期：  年   月   日

注：按本格式和要求提供。

二、授权委托书或法定代表人（单位负责人、自然人本人）身份证明授权委托书（适用于非联合体投标）

淳安县机关事务服务中心、淳安县公共资源交易中心：

现委托          （姓名）为我方代理人（身份证号码：          ，手机：          ，所在单位：             ），以我方名义处理淳安县机关事务服务中心关于淳安县政府后勤保障楼除险改造项目【招标编号：CAZFCGGK2025-1号】政府采购投标的一切事项，其法律后果由我方承担。

委托期限：自   年 月  日起至  年  月  日止。

特此告知。

投标人名称(电子签名)：

签发日期：  年  月   日

授权委托书（适用于联合体投标）

淳安县机关事务服务中心、淳安县公共资源交易中心：

现委托          （姓名）为我方代理人（身份证号码：          ，手机：          ，所在单位：             ），以我方名义处理（淳安县机关事务服务中心关于淳安县政府后勤保障楼除险改造项目【招标编号：CAZFCGGK2025-1号】政府采购投标的一切事项，其法律后果由我方承担。

委托期限：自   年 月  日起至  年  月  日止。

特此告知。

联合体成员名称(电子签名/公章)：

联合体成员名称(电子签名/公章)：

……

日期：  年  月   日

注：▲供应商委派不在本单位缴纳社保的人员作为授权代表（代理人）的，应当在投标（响应）文件中，说明具体原因、授权代表缴纳社保的单位，并附列该授权代表缴纳社保清单。

法定代表人、单位负责人或自然人本人的身份证明（适用于法定代表人、单位负责人或者自然人本人代表投标人参加投标）

身份证件扫描件：

正面： 反面：

投标人名称(电子签名)：

日期：  年  月  日

三、分包意向协议（如果有）

（中标后以分包方式履行合同的，提供分包意向协议（附件6）；采购人不同意分包或者投标人中标后不以分包方式履行合同的，则不需要提供。）

四、符合性审查资料

| 序号 | 实质性要求 | 需要提供的符合性审查资料 | 投标文件中的 页码位置 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 投标文件按照招标文件要求签署、盖章。 | 需要使用电子签名或者签字盖章的投标文件的组成部分 | 见投标文件 第 页 |
| 2 | 投标文件中承诺的投标有效期不少于招标文件中载明的投标有效期。 | 投标函 | 见投标文件第 页 |
| 3 | 投标文件的组成应符合招标文件要求 | 投标文件 | / |
| 4 | 其他实质性要求1： | 招标文件其它实质性要求相应的材料（“▲” 系指实质性要求条款，招标文件无其它实质性要求的，无需提供） | 见投标文件第 页 |
| 5 | 其他实质性要求2： |  | 见投标文件第 页 |
| …… | 其他实质性要求……： |  | 见投标文件第 页 |

注：1、按本格式和要求提供。

2、招标文件中实质性要求必须明确响应。

五、评标标准相应的商务技术资料

（按招标文件第四部分评标办法前附表中“投标文件中评标标准相应的商务技术资料目录”提供资料）

六、投标标的清单

| 序号 | 名称 | 品牌（如果有） | 型号（如果有） | 规格配置详细说明 | 数量 | 备注 （如果有） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |
| …… |  |  |  |  |  |  |

注：按本格式和要求提供。

七、商务技术偏离表

| 序号 | 招标文件章节及具体内容 | 投标文件章节及具体内容 | 偏离说明 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |
| 2 |  |  |  |
| …… |  |  |  |

投标人保证：除商务技术偏离表列出的偏离外，投标人响应招标文件的全部要求

注：1.按本格式和要求提供。

2.本表格所反映的偏离情况与“符合性审查资料”、“评标标准相应的商务技术资料”不一致的，以“符合性审查资料”、“评标标准相应的商务技术资料”为准。

3.投标人须保证：除商务技术偏离表列出的偏离外，投标人响应招标文件的全部非实质性要求。

八、政府采购供应商廉洁自律承诺书

淳安县机关事务服务中心、淳安县公共资源交易中心：

我单位响应你单位项目招标要求参加投标。在这次投标过程中和中标后，我们将严格遵守国家法律法规要求，并郑重承诺：

一、不向项目有关人员及部门赠送礼金礼物、有价证券、回扣以及中介费、介绍费、咨询费等好处费；

二、不为项目有关人员及部门报销应由你方单位或个人支付的费用；

三、不向项目有关人员及部门提供有可能影响公正的宴请和健身娱乐等活动；

四、不为项目有关人员及部门出国（境）、旅游等提供方便；

五、不为项目有关人员个人装修住房、婚丧嫁娶、配偶子女工作安排等提供

好处；

六、严格遵守《中华人民共和国政府采购法》《中华人民共和国招标投标

法》《中华人民共和国民法典》等法律法规，诚实守信，合法经营，坚决抵制各种违法违纪行为。

如违反上述承诺，你单位有权立即取消我单位投标、中标或在建项目的建设资格，有权拒绝我单位在一定时期内进入你单位进行项目建设或其他经营活动，并通报市财政局。由此引起的相应损失均由我单位承担。

投标人名称（电子签名）：

日期：   年   月   日

注：按本格式和要求提供。

- 报价文件部分

- 目录

- 开标一览表（报价表）…………………………………………………………（页码）

- 报价情况说明……………………………………………………………………（页码）

- 中小企业声明函…………………………………………………………………（页码）

一、开标一览表（报价表）

淳安县机关事务服务中心、淳安县公共资源交易中心：

按你方招标文件要求，我们，本投标文件签字方，谨此向你方发出要约如下：如你方接受本投标，我方承诺按照如下投标(开标)一览表的价格完成淳安县机关事务服务中心关于淳安县政府后勤保障楼除险改造项目【招标编号：CAZFCGGK2025-1号】的实施。

开标一览表（报价表）(单位均为人民币元)

| 序号 | 名称 | 品牌（如果有） | 规格/型号 | 数量 | 单价 | 合计 | 备注（如果有） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ## 1 | ## XX |  |  |  |  |  |  |
| ## 2 | ## XX |  |  |  |  |  |  |
| ## 3 | ## XX |  |  |  |  |  |  |
| ## 4 | ## …… |  |  |  |  |  |  |
| ## 投标总报价（小写） |  |  |  |  |  |  |  |
| ## 投标总报价（大写） |  |  |  |  |  |  |  |

注：

1、投标人需按本表格式填写，否则视为投标文件含有采购人不能接受的附加条件，投标无效。

2、有关本项目实施所涉及的一切费用均计入报价。采购人不得向供应商索要或者接受供应商给予的赠品、回扣或者与采购无关的其他商品、服务；如供应商承诺提供赠品、回扣、采购预算中本身不包含的其他商品或服务，视作无效承诺，不得因无效承诺对供应商实行差别待遇或者歧视待遇，也不得将其作为中标（成交）条件或者合同签订条件；总价不为零，报价明细表中（删除）部分产品、服务单价为零的，视作已包含在总价中。采购内容未包含在《开标一览表（报价表）》名称栏中，投标人不能作出合理解释的，视为投标文件含有采购人不能接受的附加条件的，投标无效。有关本项目实施所涉及的一切费用均计入报价。

3、特别提示：采购机构将对项目名称和项目编号，中标供应商名称、地址和中标金额，主要品牌、规格/型号、数量、单价等予以公示。

投标人名称（电子签名）：

日期：   年   月   日

二、报价情况说明（如果有）

（如供应商报价低于项目预算50%的，应当提交本文档，详细阐述不影响产品质量或者诚信履约的具体原因，否则投标无效。）

三、中小企业声明函（如果有）

[招标公告落实政府采购政策需满足的资格要求为“无”即本项目或标项未预留份额专门面向中小企业时，符合《政府采购促进中小企业发展管理办法》规定的小微企业拟享受价格扣除政策的，需提供中小企业声明函（附件7）。]

# 附  件

附件1：

残疾人福利性单位声明函

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕 141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加______单位的______项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

单位名称（电子签名）：

日  期：

附件2：质疑函范本及制作说明

质疑函范本

一、质疑供应商基本信息

质疑供应商：

地址：                          邮编：

联系人：                      联系电话：

授权代表：

联系电话：

地址：                         邮编：

二、质疑项目基本情况

质疑项目的名称：

质疑项目的编号：               包号：

采购人名称：

采购文件获取日期：

三、质疑事项具体内容

质疑事项1：

事实依据：

法律依据：

质疑事项2

……

四、与质疑事项相关的质疑请求

请求：

签字(签章)：                   公章：

日期：

质疑函制作说明：

1.供应商提出质疑时，应提交质疑函和必要的证明材料。

2.质疑供应商若委托代理人进行质疑的，质疑函应按要求列明“授权代表”的有关内容，并在附件中提交由质疑供应商签署的授权委托书。授权委托书应载明代理人的姓名或者名称、代理事项、具体权限、期限和相关事项。

3.质疑供应商若对项目的某一分包进行质疑，质疑函中应列明具体分包号。

4.质疑函的质疑事项应具体、明确，并有必要的事实依据和法律依据。

5.质疑函的质疑请求应与质疑事项相关。

6.质疑供应商为自然人的，质疑函应由本人签字；质疑供应商为法人或者其他组织的，质疑函应由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者盖章，并加盖公章。

附件3：投诉书范本及制作说明

投诉书范本

一、投诉相关主体基本情况

投诉人：

地     址：                             邮编：

法定代表人/主要负责人：

联系电话：

授权代表：             联系电话：

地     址：                             邮编：

被投诉人1：

地     址：                             邮编：

联系人：               联系电话：

被投诉人2

……

相关供应商：

地     址：                             邮编：

联系人：               联系电话：

二、投诉项目基本情况

采购项目名称：

采购项目编号：                 包号：

采购人名称：

代理机构名称：

采购文件公告:是/否 公告期限：

采购结果公告:是/否 公告期限：

三、质疑基本情况

投诉人于   年   月  日,向                   提出质疑，质疑事项为：

采购人/代理机构于   年   月   日,就质疑事项作出了答复/没有在法定期限内作出答复。

四、投诉事项具体内容

投诉事项 1：

事实依据：

法律依据：

投诉事项2

……

五、与投诉事项相关的投诉请求

请求：

签字(签章)：                   公章：

日期：

投诉书制作说明：

1.投诉人提起投诉时，应当提交投诉书和必要的证明材料，并按照被投诉人和与投诉事项有关的供应商数量提供投诉书副本。

2.投诉人若委托代理人进行投诉的，投诉书应按照要求列明“授权代表”的有关内容，并在附件中提交由投诉人签署的授权委托书。授权委托书应当载明代理人的姓名或者名称、代理事项、具体权限、期限和相关事项。

3.投诉人若对项目的某一分包进行投诉，投诉书应列明具体分包号。

4.投诉书应简要列明质疑事项，质疑函、质疑答复等作为附件材料提供。.

5.投诉书的投诉事项应具体、明确，并有必要的事实依据和法律依据。

6.投诉书的投诉请求应与投诉事项相关。

7.投诉人为自然人的，投诉书应当由本人签字；投诉人为法人或者其他组织的，投诉书应当由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者盖章，并加盖公章。

附件4：业务专用章使用说明函

淳安县机关事务服务中心、淳安县公共资源交易中心：

我方                         (投标人全称)是中华人民共和国依法登记注册的合法企业，在参加你方组织的（项目名称）项目【招标编号：（采购编号）】投标活动中作如下说明：我方所使用的“XX专用章”与法定名称章具有同等的法律效力，对使用“XX专用章”的行为予以完全承认，并愿意承担相应责任。

特此说明。

投标单位（法定名称章）：

日期：       年     月    日

附：

投标单位法定名称章（印模）                投标单位“XX专用章”（印模）

附件5：联合协议

（以联合体形式投标的，提供联合协议；本项目不接受联合体投标或者投标人不以联合体形式投标的，则不需要提供）

（联合体所有成员名称）自愿组成一个联合体，以一个投标人的身份参加（项目名称）【招标编号：（采购编号）】投标。

一、各方一致决定，（某联合体成员名称）为联合体牵头人，代表所有联合体成员负责投标和合同实施阶段的主办、协调工作。

二、所有联合体成员各方签署授权书，授权书载明的授权代表根据招标文件规定及投标内容而对采购人、采购机构所作的任何合法承诺，包括书面澄清及相应等均对联合投标各方产生约束力。

三、本次联合投标中，分工如下：

（联合体成员1）承担的工作和义务为：             ；

（联合体成员2）承担的工作和义务为：             ；

……

四、联合体成员中小企业合同份额。

1、（联合体成员X,……）提供的全部货物由小微企业制造，其合同份额占到合同总金额     %以上；……。（未预留份额专门面向中小企业采购的的采购项目，以及预留份额中的非预留部分采购包，接受联合体投标的，联合协议约定小微企业的合同份额占到合同总金额30%以上的，对联合体报价按评标标准确定的比例给予扣除。供应商拟享受以上价格扣除政策的，填写有关内容。）

2、中小企业合同金额达到  %，其中小微企业合同金额达到 %。（要求以联合体形式参加的项目或采购包，供应商按招标文件第一部分招标公告申请人的资格要求中规定的联合协议中中小企业、小微企业合同金额应当达到的比例要求填写。）

五、如果中标，联合体各成员方共同与采购人签订合同，并就采购合同约定的事项对采购人承担连带责任。

六、有关本次联合投标的其他事宜：

1、联合体各方不再单独参加或者与其他供应商另外组成联合体参加同一合同项下的政府采购活动。

2、联合体中有同类资质的各方按照联合体分工承担相同工作的，按照资质等级较低的供应商确定资质等级。

3、本协议提交采购人、采购代理机构后，联合体各方不得以任何形式对上述内容进行修改或撤销。

联合体成员名称(电子签名/公章)：

联合体成员名称(电子签名/公章)：

## ……

日期：  年  月   日

注：按本格式和要求提供。

附件6：分包意向协议

（中标后以分包方式履行合同的，提供分包意向协议；采购人不同意分包或者投标人中标后不以分包方式履行合同的，则不需要提供。）

（投标人名称）若成为（项目名称）【招标编号：（采购编号）】的中标供应商，将依法采取分包方式履行合同。（投标人名称）与（所有分包供应商名称）达成分包意向协议。

一、分包标的及数量

（投标人名称）将   XX工作内容   分包给（分包供应商1名称），（分包供应商2名称），具备承担XX工作内容相应资质条件且不得再次分包；

……

二、分包供应商中小企业合同份额

1、（分包供应商X,……）提供的全部货物由小微企业制造，其合同份额占到合同总金额     %以上。（未预留份额专门面向中小企业采购的的采购项目，以及预留份额中的非预留部分采购包，允许分包的，分包意向协议约定小微企业的合同份额占到合同总金额30%以上的，对大中型企业的报价按评标标准确定的比例给予扣除。供应商拟享受以上价格扣除政策的，填写有关内容。）

2、中小企业合同金额达到    %，小微企业合同金额达到 %。（要求合同分包形式参加的项目或采购包，供应商按招标文件第一部分招标公告申请人的资格要求中规定的分包意向协议中中小企业、小微企业合同金额应当达到的比例要求填写。）

三、分包工作履行期限、地点、方式

四、质量

五、价款或者报酬

六、违约责任

七、争议解决的办法

投标人名称(电子签名)：

分包供应商名称：

……

日期：  年  月   日

注：按本格式和要求提供。

附件7：中小企业声明函

注：本声明函所列货物仅供参考，各供应商请对照采购清单自行声明。本项目所投货物如享受中小企业扶持政策的，不同制造商的货物需逐一填写声明。

中小企业声明函（货物）

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46 号）的规定，本公司（联合体）参加 （采购人） 的 （项目名称） 采购活动，提供的货物全部由符合政策要求的中小企业制造。相关企业（含联合体中的中小企业、签分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：

1. LED显示屏 ，属于 （工业）行业 ；制造商为  （企业名称）   ，从业人员   人，营业收入为      万元，资产总额为      万元，属于 （中型企业、小型企业、微型企业） ；

2.智能电箱 ，属于 （工业）行业 ；制造商为  （企业名称）   ，从业人员   人，营业收入为      万元，资产总额为      万元，属于 （中型企业、小型企业、微型企业） ；

3. 辅显显示 ，属于 （工业）行业 ；制造商为  （企业名称）   ，从业人员   人，营业收入为      万元，资产总额为      万元，属于 （中型企业、小型企业、微型企业） ；

4. 无线同屏器 ，属于 （工业）行业 ；制造商为  （企业名称）   ，从业人员   人，营业收入为      万元，资产总额为      万元，属于 （中型企业、小型企业、微型企业） ；

5. 落地显示 ，属于 （工业）行业 ；制造商为  （企业名称）   ，从业人员   人，营业收入为      万元，资产总额为      万元，属于 （中型企业、小型企业、微型企业） ；

6. 落地显示器推车 ，属于 （工业）行业 ；制造商为  （企业名称）   ，从业人员   人，营业收入为      万元，资产总额为      万元，属于 （中型企业、小型企业、微型企业） ；

7. 高清监控 ，属于 （工业）行业 ；制造商为  （企业名称）   ，从业人员   人，营业收入为      万元，资产总额为      万元，属于 （中型企业、小型企业、微型企业） ；

8. 高清监控录像机 ，属于 （工业）行业 ；制造商为  （企业名称）   ，从业人员   人，营业收入为      万元，资产总额为      万元，属于 （中型企业、小型企业、微型企业） ；

9. 数字调音台 ，属于 （工业）行业 ；制造商为  （企业名称）   ，从业人员   人，营业收入为      万元，资产总额为      万元，属于 （中型企业、小型企业、微型企业） ；

10. 主音箱 ，属于 （工业）行业 ；制造商为  （企业名称）   ，从业人员   人，营业收入为      万元，资产总额为      万元，属于 （中型企业、小型企业、微型企业） ；

11. 主功放 ，属于 （工业）行业 ；制造商为  （企业名称）   ，从业人员   人，营业收入为      万元，资产总额为      万元，属于 （中型企业、小型企业、微型企业） ；

12. 返听音箱 ，属于 （工业）行业 ；制造商为  （企业名称）   ，从业人员   人，营业收入为      万元，资产总额为      万元，属于 （中型企业、小型企业、微型企业） ；

13. 返听功放 ，属于 （工业）行业 ；制造商为  （企业名称）   ，从业人员   人，营业收入为      万元，资产总额为      万元，属于 （中型企业、小型企业、微型企业） ；

14. 辅音柱 ，属于 （工业）行业 ；制造商为  （企业名称）   ，从业人员   人，营业收入为      万元，资产总额为      万元，属于 （中型企业、小型企业、微型企业） ；

15.辅功放 ，属于 （工业）行业 ；制造商为  （企业名称）   ，从业人员   人，营业收入为      万元，资产总额为      万元，属于 （中型企业、小型企业、微型企业） ；

16. 数字音频处理器 ，属于 （工业）行业 ；制造商为  （企业名称）   ，从业人员   人，营业收入为      万元，资产总额为      万元，属于 （中型企业、小型企业、微型企业） ；

17. 反馈处理器 ，属于 （工业）行业 ；制造商为  （企业名称）   ，从业人员   人，营业收入为      万元，资产总额为      万元，属于 （中型企业、小型企业、微型企业） ；

18. 监听音箱 ，属于 （工业）行业 ；制造商为  （企业名称）   ，从业人员   人，营业收入为      万元，资产总额为      万元，属于 （中型企业、小型企业、微型企业） ；

19. 混音器 ，属于 （工业）行业 ；制造商为  （企业名称）   ，从业人员   人，营业收入为      万元，资产总额为      万元，属于 （中型企业、小型企业、微型企业） ；

20. 无线讨论主机，属于 （工业）行业 ；制造商为  （企业名称）   ，从业人员   人，营业收入为      万元，资产总额为      万元，属于 （中型企业、小型企业、微型企业） ；

21. 无线讨论主席单元 ，属于 （工业）行业 ；制造商为  （企业名称）   ，从业人员   人，营业收入为      万元，资产总额为      万元，属于 （中型企业、小型企业、微型企业） ；

22. 无线讨论代表单元 ，属于 （工业）行业 ；制造商为  （企业名称）   ，从业人员   人，营业收入为      万元，资产总额为      万元，属于 （中型企业、小型企业、微型企业） ；

23. 无线数据采集器 ，属于 （工业）行业 ；制造商为  （企业名称）   ，从业人员   人，营业收入为      万元，资产总额为      万元，属于 （中型企业、小型企业、微型企业） ；

24. 锂电池 ，属于 （工业）行业 ；制造商为  （企业名称）   ，从业人员   人，营业收入为      万元，资产总额为      万元，属于 （中型企业、小型企业、微型企业） ；

25. 6位充电箱 ，属于 （工业）行业 ；制造商为  （企业名称）   ，从业人员   人，营业收入为      万元，资产总额为      万元，属于 （中型企业、小型企业、微型企业） ；

26. 会议传声器 ，属于 （工业）行业 ；制造商为  （企业名称）   ，从业人员   人，营业收入为      万元，资产总额为      万元，属于 （中型企业、小型企业、微型企业） ；

27. 主席演讲传声器 ，属于 （工业）行业 ；制造商为  （企业名称）   ，从业人员   人，营业收入为      万元，资产总额为      万元，属于 （中型企业、小型企业、微型企业） ；

28.无线手持一拖二 ，属于 （工业）行业 ；制造商为  （企业名称）   ，从业人员   人，营业收入为      万元，资产总额为      万元，属于 （中型企业、小型企业、微型企业） ；

29. 天线放大器 ，属于 （工业）行业 ；制造商为  （企业名称）   ，从业人员   人，营业收入为      万元，资产总额为      万元，属于 （中型企业、小型企业、微型企业） ；

30. 主机 ，属于 （工业）行业 ；制造商为  （企业名称）   ，从业人员   人，营业收入为      万元，资产总额为      万元，属于 （中型企业、小型企业、微型企业） ；

31. 拼矩客户端管理软件 ，属于 （工业）行业 ；制造商为  （企业名称）   ，从业人员   人，营业收入为      万元，资产总额为      万元，属于 （中型企业、小型企业、微型企业） ；

32. HDMI输入卡 ，属于 （工业）行业 ；制造商为  （企业名称）   ，从业人员   人，营业收入为      万元，资产总额为      万元，属于 （中型企业、小型企业、微型企业） ；

33. HDMI输出卡 ，属于 （工业）行业 ；制造商为  （企业名称）   ，从业人员   人，营业收入为      万元，资产总额为      万元，属于 （中型企业、小型企业、微型企业） ；

34. SDI输入卡 ，属于 （工业）行业 ；制造商为  （企业名称）   ，从业人员   人，营业收入为      万元，资产总额为      万元，属于 （中型企业、小型企业、微型企业） ；

35. SDI输出卡 ，属于 （工业）行业 ；制造商为  （企业名称）   ，从业人员   人，营业收入为      万元，资产总额为      万元，属于 （中型企业、小型企业、微型企业） ；

36. 中控系统主机 ，属于 （工业）行业 ；制造商为  （企业名称）   ，从业人员   人，营业收入为      万元，资产总额为      万元，属于 （中型企业、小型企业、微型企业） ；

37. 无线接收器 ，属于 （工业）行业 ；制造商为  （企业名称）   ，从业人员   人，营业收入为      万元，资产总额为      万元，属于 （中型企业、小型企业、微型企业） ；

38. 无线触摸屏 ，属于 （工业）行业 ；制造商为  （企业名称）   ，从业人员   人，营业收入为      万元，资产总额为      万元，属于 （中型企业、小型企业、微型企业） ；

39. 控制工作站 ，属于 （工业）行业 ；制造商为  （企业名称）   ，从业人员   人，营业收入为      万元，资产总额为      万元，属于 （中型企业、小型企业、微型企业） ；

40. 时序电源 ，属于 （工业）行业 ；制造商为  （企业名称）   ，从业人员   人，营业收入为      万元，资产总额为      万元，属于 （中型企业、小型企业、微型企业） ；

41.监视器 ，属于 （工业）行业 ；制造商为  （企业名称）   ，从业人员   人，营业收入为      万元，资产总额为      万元，属于 （中型企业、小型企业、微型企业） ；

42. 机柜 ，属于 （工业）行业 ；制造商为  （企业名称）   ，从业人员   人，营业收入为      万元，资产总额为      万元，属于 （中型企业、小型企业、微型企业） ；

43. 不间断电源主机 ，属于 （工业）行业 ；制造商为  （企业名称）   ，从业人员   人，营业收入为      万元，资产总额为      万元，属于 （中型企业、小型企业、微型企业） ；

44. 不间断电源电池 ，属于 （工业）行业 ；制造商为  （企业名称）   ，从业人员   人，营业收入为      万元，资产总额为      万元，属于 （中型企业、小型企业、微型企业） ；

45. 电池箱 ，属于 （工业）行业 ；制造商为  （企业名称）   ，从业人员   人，营业收入为      万元，资产总额为      万元，属于 （中型企业、小型企业、微型企业） ；

46. 配件 ，属于 （工业）行业 ；制造商为  （企业名称）   ，从业人员   人，营业收入为      万元，资产总额为      万元，属于 （中型企业、小型企业、微型企业） ；

47. 操作台 ，属于 （工业）行业 ；制造商为  （企业名称）   ，从业人员   人，营业收入为      万元，资产总额为      万元，属于 （中型企业、小型企业、微型企业） ；

48. 交换机 ，属于 （工业）行业 ；制造商为  （企业名称）   ，从业人员   人，营业收入为      万元，资产总额为      万元，属于 （中型企业、小型企业、微型企业） ；

49. 光模块 ，属于 （工业）行业 ；制造商为  （企业名称）   ，从业人员   人，营业收入为      万元，资产总额为      万元，属于 （中型企业、小型企业、微型企业） ；

50. 网络铺设 ，属于 （工业）行业 ；制造商为  （企业名称）   ，从业人员   人，营业收入为      万元，资产总额为      万元，属于 （中型企业、小型企业、微型企业） ；

51.多媒体地插 ，属于 （工业）行业 ；制造商为  （企业名称）   ，从业人员   人，营业收入为      万元，资产总额为      万元，属于 （中型企业、小型企业、微型企业） ；

52. 电动机构 ，属于 （工业）行业 ；制造商为  （企业名称）   ，从业人员   人，营业收入为      万元，资产总额为      万元，属于 （中型企业、小型企业、微型企业） ；

53. 弱电线缆 ，属于 （工业）行业 ；制造商为  （企业名称）   ，从业人员   人，营业收入为      万元，资产总额为      万元，属于 （中型企业、小型企业、微型企业）  。

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

投标人名称(电子签名)：

日期：  年  月   日

注：

①从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。②《中小企业声明函》中“标的名称”、“采购文件中明确的所属行业”依据招标文件第二部分投标人须知前附表中“采购标的及其对应的中小企业划分标准所属行业”的指引，逐一填写，不得缺漏。《中小企业声明函》填写标的、行业错误或者未填写标的、行业的，声明函无效。③《中小企业声明函》填写企业类型错误或者未填写企业类型的，投标无效。