淳安经济开发区管理委员会关于千岛珍珠学校

报告厅及其他场馆建设项目（第二次）

（电子招投标）

招

标

文

件

（项目编号：CAZFCGGK2025-4号）

淳安县公共资源交易中心

二○二五年二月

采购单位确认（公章）：该招标文件已经我单位审核确认。 项目负责人（签名）： 分管领导（签名）： 日期： 年 月 日

目  录

第一部分      招标公告

第二部分      投标人须知

第三部分      采购需求

第四部分      评标方法及评分标准

第五部分      拟签的合同文本

第六部分      应提交的有关格式范例

第一部分 招标公告

项目概况

淳安经济开发区管理委员会关于千岛珍珠学校报告厅及其他场馆建设项目（第二次）招标的潜在投标人应在政采云平台（https://www.zcygov.cn/）获取（下载）招标文件，并于2025年 03月06日9点00分00秒（北京时间）前递交（上传）投标文件。

一、项目基本情况

1、项目编号：CAZFCGGK2025-4号

2、项目名称：淳安经济开发区管理委员会关于千岛珍珠学校报告厅及其他场馆建设项目（第二次）。

3、预算金额：人民币295万元

最高限价：人民币295万元

4、采购方式：公开招标。

5、采购人的采购需求：千岛珍珠学校报告厅及其他场馆建设项目的设备采购需涵盖舞台机械系统、舞台灯光系统、专业扩声系统、LED显示屏系统、直播系统、智能化控制系统。篮球馆、排球馆是学校师生日常锻炼，课程开展，举行运动比赛的重要场地，设备采购需涵盖LED显示系统、专业扩声系统，具体以招标文件第三部分招标需求为准，供应商可点击本公告下方“浏览采购文件”查看采购需求。

6、合同履约期限：合同签订后3个月，根据学校具体工程安排进度，在规定的期限内完成安装、调试并交付初步验收。

7、本项目接受联合体投标：þ是，¨否。

二、申请人的资格要求：

1.满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定；未被“信用中国”（www.creditchina.gov.cn)、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单；

2.以联合体形式投标的，提供联合协议(本项目不接受联合体投标或者投标人不以联合体形式投标的，则不需要提供) ；

3.落实政府采购政策需满足的资格要求：

þ无；

¨专门面向中小企业

¨货物全部由符合政策要求的中小企业制造，提供中小企业声明函；

¨货物全部由符合政策要求的小微企业制造，提供中小企业声明函；

☐要求以联合体形式参加，提供联合协议和中小企业声明函，联合协议中中小企业合同金额应当达到    %，小微企业合同金额应当达到   %。如果供应商本身提供所有标的均由中小企业制造、承建或承接，视同符合了资格条件，无需再与其他中小企业组成联合体参加政府采购活动，无需提供联合协议；

☐要求合同分包，提供分包意向协议和中小企业声明函，分包意向协议中中小企业合同金额应当达到达到    % ，小微企业合同金额应当达到   % 。如果供应商本身提供所有标的均由中小企业制造、承建或承接，视同符合了资格条件，无需再向中小企业分包，无需提供分包意向协议；

4.本项目的特定资格要求：

无。

☐有特定资格要求：                       ，该特定条件的法律法规依据：                                                              。

5.单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动；为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务后不得再参加该采购项目的其他采购活动。

三、获取招标文件：

1.时间：/至2025年 03 月06日 ，每天上午00:00至12:00 ，下午12:00至23:59（北京时间，线上获取法定节假日均可。）

2.地点（网址）：政采云平台（https://www.zcygov.cn/）；

3.方式：供应商登录政采云平台https://www.zcygov.cn/在线申请获取采购文件（进入“项目采购”应用，在获取采购文件菜单中选择项目，申请获取采购文件）。

4.售价：0元

四、提交投标文件截止时间、开标时间和地点：

1.提交投标文件截止时间：2025年 03月06日9点00分00秒（北京时间）

2.投标地点（网址）：政采云平台（https://www.zcygov.cn/）

3.开标时间：2025年 03 月06日9点00分00秒

4.开标地点（网址）：政采云平台（https://www.zcygov.cn/）

五、公告期限

自本公告发布之日起5个工作日。

六、其他补充事宜

1.《浙江省财政厅关于进一步发挥政府采购政策功能全力推动经济稳进提质的通知》 （浙财采监（2022）3号）、《浙江省财政厅关于进一步促进政府采购公平竞争打造最优营商环境的通知》（浙财采监（2021）22号）、《浙江省财政厅关于进一步加大政府采购支持中小企业力度助力扎实稳住经济的通知》 （浙财采监（2022）8号）已分别于2022年1月29日、2022年2月1日和2022年7月1日开始实施，此前有关规定与上述文件内容不一致的，按上述文件要求执行。

2.根据《浙江省财政厅关于进一步促进政府采购公平竞争打造最优营商环境的通知》（浙财采监（2021）22号）文件关于“健全行政裁决机制”要求，鼓励供应商在线提起询问，路径为：政采云-项目采购-询问质疑投诉-询问列表:鼓励供应商在线提起质疑，路径为：政采云-项目采购-询问质疑投诉-质疑列表。质疑供应商对在线质疑答复不满意的，可在线提起投诉，路径为：浙江政府服务网-政府采购投诉处理-在线办理。

3.供应商认为采购文件使自己的权益受到损害的，可以自获取采购文件之日或者采购文件公告期限届满之日（公告期限届满后获取采购文件的，以公告期限届满之日为准）起7个工作日内，以书面形式向采购人和采购代理机构提出质疑。质疑供应商对采购人、采购代理机构的答复不满意或者采购人、采购代理机构未在规定的时间内作出答复的，可以在答复期满后十五个工作日内向同级政府采购监督管理部门投诉。质疑函范本、投诉书范本请到浙江政府采购网下载专区下载。

4.其他事项：（1）需要落实的政府采购政策：包括节约资源、保护环境、支持创新、促进中小企业发展等。详见招标文件的第二部分总则。（2）电子招投标的说明：①电子招投标：本项目以数据电文形式，依托“政府采购云平台（www.zcygov.cn）”进行招投标活动，不接受纸质投标文件；②投标准备：注册账号--点击“商家入驻”，进行政府采购供应商资料填写；申领CA数字证书---申领流程详见“浙江政府采购网-下载专区-电子交易客户端-CA驱动和申领流程”；安装“政采云电子交易客户端”----前往“浙江政府采购网-下载专区-电子交易客户端”进行下载并安装；③招标文件的获取：使用账号登录或者使用CA登录政采云平台；进入“项目采购”应用，在获取采购文件菜单中选择项目，在线获取招标文件，供应商不赴现场领用；④投标文件的制作：在“政采云电子交易客户端”中完成“填写基本信息”、“导入投标文件”、“标书关联”、“标书检查”、“电子签名”、“生成电子标书”等操作；⑤采购人、采购代理机构将依托政采云平台完成本项目的在线电子交易活动，无需到线下开标场所，平台不接受未按上述方式获取招标文件的供应商进行投标活动； ⑥对未按上述方式获取招标文件的供应商对该文件提出的质疑，采购人或采购代理机构将不予处理；⑦不提供招标文件纸质版；⑧投标文件的传输递交：投标人在投标截止时间前将加密的投标文件上传至政府采购云平台，还可以在投标截止时间前以介质存储的数据电文形式提交备份投标文件。备份投标文件的制作、存储、密封详见招标文件第二部分第15点—“备份投标文件”；⑨本项目不收取投标保证金；⑩投标文件的解密：投标人按照平台提示和招标文件的规定在半小时内完成在线解密。通过“政府采购云平台”上传递交的投标文件无法按时解密，投标供应商递交了备份投标文件的，以备份投标文件为依据，否则视为投标文件撤回。通过“政府采购云平台”上传递交的投标文件已按时解密的，备份投标文件自动失效。投标人仅提交备份投标文件，未在电子交易平台传输递交投标文件的，投标无效；⑪具体操作指南：详见政采云平台“服务中心-帮助文档-项目采购-操作流程-电子招投标-政府采购项目电子交易管理操作指南-供应商”。（3）招标文件公告期限与招标公告的公告期限一致。

七、对本次采购提出询问、质疑、投诉，请按以下方式联系：

1.采购人信息

名  称：淳安经济开发区管理委员会

地  址：淳安县千岛湖镇珍珠大道136号

项目联系人（询问）：叶军

项目联系方式（询问）：13968100207

质疑联系人：蔡淑妮

质疑联系方式：0571-89602082

2.采购代理机构信息

名  称：淳安县公共资源交易中心

地  址：淳安县千岛湖镇环湖北路375号6楼623室

项目联系人（询问）：徐工

项目联系方式：0571-89602050；

质疑联系人：钱工

质疑联系方式：0571-89602057；

3.同级政府采购监督管理部门

名  称：淳安县财政局、浙江省政府采购行政裁决服务中心（杭州）

地  址：浙江省政府采购行政裁决服务中心（杭州市上城区清泰街549号城建综合大楼11楼）（快递仅限ems或顺丰）；

联系人：朱女士、王女士

监督投诉电话： 0571-87227671、0571-87800218

若对项目采购电子交易系统操作有疑问，可登录政采云（https://www.zcygov.cn/），点击右侧咨询小采，获取采小蜜智能服务管家帮助，或拨打政采云服务热线95763获取热线服务帮助。

CA问题联系电话（人工）：汇信CA 400-888-4636；天谷CA 400-087-8198。

第二部分 投标人须知

前附表

| 序号 | 事项 | 本项目的特别规定 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 项目属性与核心产品 | 货物类，单一产品或核心产品为： 室内全彩LED显示屏(P2)。 |
| 2 | 采购标的对应的中小企业划分标准所属行业 | - 标的：大报告厅音视频，属于工业行业； - 标的：小报告厅音视频，属于工业行业； - 标的：篮球馆音视频，属于工业行业； - 标的：排球馆音视频，属于工业行业； - （5）标的：户外LED显示屏，属于工业行业； 根据《关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业〔2011〕300）第四条第（二）项规定：工业行业。从业人员1000人以下或营业收入40000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员300人及以上，且营业收入2000万元及以上的为中型企业；从业人员20人及以上，且营业收入300万元及以上的为小型企业；从业人员20人以下或营业收入300万元以下的为微型企业。 |
| 3 | 是否允许采购进口产品 | 本项目不允许采购进口产品。 ☐可以采购进口产品。 |
| 4 | 分包 | ¨A不同意分包。 þB同意将非主体、非关键性的 货物运输等 工作分包。 注：不得限制大中型企业向小微企业合理分包。 |
| 5 | 开标前答疑会或现场考察 | A不组织。 ☐B组织，时间： ,地点： ，联系人： ，联系方式： 。 ☐C不统一组织，供应商在获取采购文件后，自行至项目现场考察。地点： ，联系人： ，联系方式： 。 |
| 6 | 样品提供 | þA不要求提供。 ¨B要求提供，（未提供样品或提供样品不满足采购需求实质性条件的供应商，投标无效）： （1）样品： ； （2）样品制作的标准和要求： 详见采购需求 ； （3）样品的评审方法以及评审标准： ¨样品分未超过价格分的50%； ☐样品分超过价格分的50%，理由 ； 详见招标文件第四部分评标办分法。 （4）是否需要随样品提交检测报告：þ否；¨是，检测机构的要求： / ；检测内容： / 。 （5）提供样品的时间提交投标文件截止时间前 ；地点： 淳安县千岛湖镇环湖北路375号商务大楼一楼样品展示间 ；联系人： 徐工 ，联系电话： 0571-89602050、0571-89602057 。请投标人在上述时间内提供样品并按规定位置安装完毕。超过截止时间的，采购人或采购代理机构将不予接收，并将清场并封闭样品现场。 (6)采购活动结束后，对于未中标人提供的样品，采购人、采购机构将通知未中标人在规定的时间内取回，逾期未取回的，采购人、采购机构不负保管义务；对于中标人提供的样品，采购人将进行保管、封存，并作为履约验收的参考。 （7）制作、运输、安装和保管样品所发生的一切费用由投标人自理。 |
| 7 | 讲解演示 | ¨A不组织。 þB组织。 （1）在评标时安排每个投标人进行方案讲解演示。每个投标人时间不超过 10 分钟，讲解次序以投标文件解密时间先后次序为准，讲解演示人员不超过3人。讲解演示结束后按要求解答评标委员会提问。 （2）方案讲解演示可选择以下其中一种方式： ¨方式一：政采云平台在线讲解演示。政采云平台在线讲解需投标人根据政采云平台操作要求做好准备工作，提前完善软硬件配置环境。 þ方式二：本项目需制作讲解演示视频(具体详见评分细则)，时间不超过 10 分钟。讲解演示视频由供应商自主录制，录制的视频应连续，无剪辑。供应商无需派专人参加现场演示，在投标截止时间前以电子邮件形式加密上传至cajyzx@163.com。开启投标供应商视频顺序按电子投标文件解密的顺序进行。 注：因投标人自身原因导致无法演示或者演示效果不理想的，责任自负。因平台原因导致本项目方案讲解演示环节无法顺利开展，按照《浙江省政府采购项目电子交易管理暂行办法》相关规定执行。 |
| 8 | 投标人应当提供的资格、资信证明文件 | （1）资格证明文件：见招标文件第二部分11.1。 投标人未提供有效的资格证明文件的，视为投标人不具备招标文件中规定的资格要求，投标无效。 |
|  |  | （2）资信证明文件：根据招标文件第四部分评标标准提供。 |
| 9 | 节能产品、环境标志产品政府优先采购或强制采购 | 采购人拟采购的产品属于品目清单范围的，采购人及其委托的采购代理机构将依据国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品、环境标志产品认证证书，对获得证书的产品实施政府优先采购或强制采购。 ¨强制采购。产品： / þ优先采购节能产品。产品：室内全彩LED显示屏、室外全彩LED显示屏； þ优先采购环保产品。产品：室内全彩LED显示屏、室外全彩LED显示屏； ¨无 |
| 10 | 报价要求 | 有关本项目实施所需的所有费用（含税费）均计入报价。投标文件开标一览表（报价表）是报价的唯一载体，如投标人在政府采购云平台填写的投标报价与投标文件报价文件中开标一览表（报价表）不一致的，以报价文件中开标一览表（报价表）为准。投标文件中价格全部采用人民币报价。招标文件未列明，而投标人认为必需的费用也需列入报价。 投标报价出现下列情形的，投标无效： 投标文件出现不是唯一的、有选择性投标报价的； 投标报价超过招标文件中规定的预算金额或者最高限价的; 报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，未能按要求提供书面说明或者提交相关证明材料证明其报价合理性的; 投标人对根据修正原则修正后的报价不确认的。 |
| 11 | 投标文件的组成、份数、效力 | 本项目实行电子投标。 供应商应准备电子投标文件、以介质存储的数据电文形式的备份投标文件两类： （1）电子投标文件，按政采云平台项目采购-电子招投标操作指南及本招标文件要求递交。 （2）以介质存储的数据电文形式的备份投标文件：按政采云平台项目采购-电子招投标操作指南制作备份投标文件（后缀名为.bfbs），在投标截止时间前以电子邮件形式递交至(cajyzx@163.com)。 （3）投标文件启用顺序和效力。投标文件的启用，按先后顺位分别为电子投标文件、以介质存储的数据电文形式的备份投标文件。顺位在先的投标文件已按时解密的，备份投标文件自动失效。 ▲未传输递交电子投标文件的，投标无效。 ▲未按规定提供相应的备份投标文件，造成项目开评标活动无法进行下去的，投标无效。 |
| 12 | 中小企业信用融资 | 根据《杭州市政府采购支持中小企业信用融资管理办法》等规定，淳安县财政局与中国建设银行股份有限公司淳安支行、杭州银行股份有限公司淳安支行、中国工商银行股份有限公司淳安支行等银行签了《政府采购支持中小企业信用融资合作备忘录》，本采购项目中标人与采购单位签的政府采购合同适用于政府采购贷款政策，简称“政采贷”。 |
| 13 | 特别说明 | 联合体投标的，联合体各方分别提供与联合体协议中规定的分工内容相应的业绩证明材料，业绩数量以提供材料较少的一方为准。 |
|  |  | þ联合体投标的，联合体各方均需按招标文件第四部分评标标准要求提供资信证明文件，否则视为不符合相关要求。 ¨联合体投标的，联合体中有一方或者联合体成员根据分工按招标文件第四部分评标标准要求提供资信证明文件的，视为符合了相关要求。 |
|  |  | 本项目推荐的中标候选人数量： 1 。 |
| 14 | 采购机构代理费用 | 无。 |

- 一、总则

- 1. 适用范围

本招标文件适用于该项目的招标、投标、开标、资格审查及信用信息查询、评标、定标、合同、验收等行为（法律、法规另有规定的，从其规定）。

- 2.定义

2.1 “采购人”系指招标公告中载明的本项目的采购人。

2.2 “采购代理机构”系指招标公告中载明的本项目的采购代理机构。

2.3 “投标人”系指是指响应招标、参加投标竞争的法人、其他组织或者自然人。

2.4 “负责人”系指法人企业的法定负责人，或其他组织为法律、行政法规规定代表单位行使职权的主要负责人，或自然人本人。

2.5“电子签名”系指数据电文中以电子形式所含、所附用于识别签名人身份并表明签名人认可其中内容的数据；“公章”系指单位法定名称章。因特殊原因需要使用冠以法定名称的业务专用章的，投标时须提供《业务专用章使用说明函》（附件4）。

2.6“电子交易平台”是指本项目政府采购活动所依托的政府采购云平台（https://www.zcygov.cn/）。

2.7 “▲” 系指实质性要求条款，“” 系指适用本项目的要求，“☐” 系指不适用本项目的要求。

3. 采购项目需要落实的政府采购政策

3.1 本项目原则上采购本国生产的货物、工程和服务，不允许采购进口产品。除非采购人采购进口产品，已经在采购活动开始前向财政部门提出申请并获得财政部门审核同意，且在采购需求中明确规定可以采购进口产品（但如果因信息不对称等原因，仍有满足需求的国内产品要求参与采购竞争的，采购人、采购机构不会对其加以限制，仍将按照公平竞争原则实施采购）。优先采购向我国企业转让技术、与我国企业签消化吸收再创新方案的供应商的进口产品。

3.2 支持绿色发展

3.2.1采购人拟采购的产品属于品目清单范围的，采购人及其委托的采购代理机构将依据国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品、环境标志产品认证证书，对获得证书的产品实施政府优先采购或强制采购。投标人须按招标文件要求提供相关产品认证证书。▲采购人拟采购的产品属于政府强制采购的节能产品品目清单范围的，投标人未按招标文件要求提供国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品认证证书的，投标无效。

3.2.2 纳入政府采购管理的修缮、装修类项目采购建材的，鼓励采购单位将绿色建材性能、指标等作为实质性条件纳入采购文件和合同，具体性能指标要求参考相关绿色建材政府采购需求标准。

3.2.3为助力打好污染防治攻坚战，推广使用绿色包装，政府采购货物、工程和服务项目中涉及商品包装和快递包装的，供应商提供产品及相关快递服务的具体包装要求要参考《商品包装政府采购需求标准（试行）》、《快递包装政府采购需求标准（试行）》。鼓励采购单位优先采购秸秆环保板材等资源综合利用产品。优先采购绿色包装产品、绿色物流配送服务以及循环利用产品。

3.2.4 鼓励供应商在参加政府采购过程中开展绿色设计、选择绿色材料、打造绿色制造工艺、开展绿色运输、做好废弃产品回收处理，实现产品全周期的绿色环保。鼓励采购单位对其提高预付款比例、免收履约保证金。

3.3支持中小企业发展。

3.3.1中小企业，是指在中华人民共和国境内依法设立，依据国务院批准的中小企业划分标准确定的中型企业、小型企业和微型企业，但与大企业的负责人为同一人，或者与大企业存在直接控股、管理关系的除外。

符合中小企业划分标准的个体工商户，在政府采购活动中视同中小企业。

3.3.2在政府采购活动中，投标人提供的货物符合下列情形的，享受中小企业扶持政策：在货物采购项目中，货物由中小企业制造，即货物由中小企业生产且使用该中小企业商号或者注册商标；在货物采购项目中，投标人提供的货物既有中小企业制造货物，也有大型企业制造货物的，不享受中小企业扶持政策。

以联合体形式参加政府采购活动，联合体各方均为中小企业的，联合体视同中小企业。其中，联合体各方均为小微企业的，联合体视同小微企业。

3.3.3对于未预留份额专门面向中小企业的政府采购货物项目，以及预留份额政府采购货物项目中的非预留部分标项，对小型和微型企业的投标报价给予10%-20%的扣除，用扣除后的价格参与评审。接受大中型企业与小微企业组成联合体或者允许大中型企业向一家或者多家小微企业分包的政府采购货物或服务项目，对于联合协议或者分包意向协议约定小微企业的合同份额占到合同总金额30%以上的，对联合体或者大中型企业的报价给予4%-6%的扣除，用扣除后的价格参加评审。组成联合体或者接受分包的小微企业与联合体内其他企业、分包企业之间存在直接控股、管理关系的，不享受价格扣除优惠政策。

3.3.4符合《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）规定的条件并提供《残疾人福利性单位声明函》（附件1）的残疾人福利性单位视同小型、微型企业；

3.3.5符合《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库[2014]68号）规定的监狱企业并提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业证明文件的，视同为小型、微型企业。

3.3.6可享受中小企业扶持政策的投标人应按照招标文件格式要求提供《中小企业声明函》，投标人提供的《中小企业声明函》与实际情况不符的，不享受中小企业扶持政策。声明内容不实的，属于提供虚假材料谋取中标、成交的，依法承担法律责任。

3.3.7中小企业享受扶持政策获得政府采购合同的，小微企业不得将合同分包给大中型企业，中型企业不得将合同分包给大型企业。

3.4支持创新发展

3.4.1 采购人优先采购被认定为首台套产品和“制造精品”的自主创新产品。

3.4.2首台套产品被纳入《首台套产品推广应用指导目录》之日起3年内，以及产品核心技术高于国内领先水平，并具有明晰自主知识产权的“制造精品”产品，自认定之日起2年内视同已具备相应销售业绩，参加政府采购活动时业绩分值为满分。

## 3.4.3 采购人应当贯彻落实知识产权保护相关法律法规，应当采购使用正版软件。

3.5中小企业信用融资：根据《杭州市政府采购支持中小企业信用融资管理办法》等规定，淳安县财政局与中国建设银行股份有限公司淳安支行、杭州银行股份有限公司淳安支行、中国工商银行股份有限公司淳安支行等银行签了《政府采购支持中小企业信用融资合作备忘录》，本采购项目中标人与采购单位签的政府采购合同适用于政府采购贷款政策，简称“政采贷”。

3.6平等对待内外资企业和符合条件的破产重整企业

平等对待内外资企业和符合条件的破产重整企业，切实保障企业公平竞争，平等维护企业的合法利益。

4. 询问、质疑、投诉、补偿救济

4.1供应商询问、质疑、投诉

根据《浙江省财政厅关于进一步促进政府采购公平竞争打造最优营商环境的通知》（浙财采监（2021）22号）文件关于“健全行政裁决机制”要求，鼓励供应商在线提起询问，路径为：政采云-项目采购-询问质疑投诉-询问列表；鼓励供应商在线提起质疑，路径为：政采云-项目采购-询问质疑投诉-质疑列表。质疑供应商对在线质疑答复不满意的，可在线提起投诉，路径为：浙江政府服务网-政府采购投诉处理-在线办理。

4.2供应商询问

供应商对政府采购活动事项有疑问的，可以提出询问，采购人或者采购代理机构应当在3个工作日内对供应商依法提出的询问作出答复，但答复的内容不得涉及商业秘密。供应商提出的询问超出采购人对采购代理机构委托授权范围的，采购代理机构应当告知供应商向采购人提出。

4.3供应商质疑

4.3.1提出质疑的供应商应当是参与所质疑项目采购活动的供应商。潜在供应商已依法获取其可质疑的采购文件的，可以对该文件提出质疑。

4.3.2供应商认为招标文件、采购过程和中标结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或者应知其权益受到损害之日起七个工作日内，以书面形式向采购人或者采购机构提出质疑，否则，采购人或者采购机构不予受理：

4.3.2.1对采购文件提出质疑的，质疑期限为供应商获得采购文件之日或者采购文件公告期限届满之日起计算。

4.3.2.2对采购过程提出质疑的，质疑期限为各采购程序环节结束之日起计算。

4.3.2.3对采购结果提出质疑的，质疑期限自采购结果公告期限届满之日起计算。

4.3.3供应商提出质疑应当提交质疑函和必要的证明材料。质疑函应当包括下列内容：

4.3.3.1供应商的姓名或者名称、地址、邮编、联系人及联系电话；

4.3.3.2质疑项目的名称、编号；

4.3.3.3具体、明确的质疑事项和与质疑事项相关的请求；

4.3.3.4事实依据；

4.3.3.5必要的法律依据；

4.3.3.6提出质疑的日期。

供应商提交的质疑函需一式三份。供应商为自然人的，应当由本人签字；供应商为法人或者其他组织的，应当由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者盖章，并加盖公章。

质疑函范本及制作说明详见附件2。

4.3.4对同一采购程序环节的质疑，供应商须在法定质疑期内一次性提出。

4.3.5采购人或者采购机构应当在收到供应商的书面质疑后七个工作日内作出答复，并以书面形式通知质疑供应商和其他与质疑处理结果有利害关系的政府采购当事人，但答复的内容不得涉及商业秘密。根据《杭州市财政局关于进一步加强政府采购信息公开优化营商环境的通知》（杭财采监〔2021〕17号）,采购人或者采购机构在质疑回复后5个工作日内，在浙江政府采购网的“其他公告”栏目公开质疑答复，答复内容应当完整。质疑函作为附件上传。

4.3.6询问或者质疑事项可能影响采购结果的，采购人应当暂停签合同，已经签合同的，应当中止履行合同。

4.4供应商投诉

4.4.1质疑供应商对采购人、采购机构的答复不满意或者采购人、采购机构未在规定的时间内作出答复的，可以在答复期满后十五个工作日内向同级政府采购监督管理部门提出投诉。

4.4.2供应商投诉的事项不得超出已质疑事项的范围，基于质疑答复内容提出的投诉事项除外。

4.4.3供应商投诉应当有明确的请求和必要的证明材料。

4.4.4 以联合体形式参加政府采购活动的，其投诉应当由组成联合体的所有供应商共同提出。

4.4.5根据政府采购行政裁决省市区三级联动试点工作安排，杭州市本级及各区、县（市）政府采购项目投诉材料可寄送至浙江省政府采购行政裁决服务中心（杭州），地址：杭州市上城区清泰街549号城建综合大楼11楼（快递仅限ems或顺丰），收件人：朱女士、王女士，电话：0571-87227671,0571-87800218。

投诉书范本及制作说明详见附件3。

4.5 补偿救济

采购人（行政机关）因政策变化、规划调整而不履行政府采购合同的，供应商可依据《杭州市涉企补偿救济实施办法（试行）》向采购人（行政机关）提起补偿申请。

4.6在线质疑、投诉。

根据《浙江省财政厅关于进一步促进政府采购公平竞争打造最优营商环境的通知》（浙财采监（2021）22号）文件关于“健全行政裁决机制”要求，鼓励供应商在线提起询问，路径为：政采云-项目采购-询问质疑投诉-询问列表；鼓励供应商在线提起质疑，路径为：政采云-项目采购-询问质疑投诉-质疑列表。质疑供应商对在线质疑答复不满意的，可在线提起投诉，路径为：浙江政务服务网-政府采购投诉处理-在线办理。

- 二、招标文件的构成、澄清、修改

5．招标文件的构成

5.1 招标文件包括下列文件及附件：

5.1.1招标公告；

5.1.2投标人须知；

5.1.3采购需求；

5.1.4评标办法；

5.1.5拟签的合同文本；

5.1.6应提交的有关格式范例。

5.2与本项目有关的澄清或者修改的内容为招标文件的组成部分。

6. 招标文件的澄清、修改

6.1已获取招标文件的潜在投标人，若有问题需要澄清，应于投标截止时间前，以书面形式向采购机构提出。

6.2采购机构对采购文件进行澄清或修改的，将同时通过电子交易平台通知已获取采购文件的潜在投标人。依法应当公告的，将按规定公告，同时视情况延长投标截止时间和开标时间。该澄清或者修改的内容为招标文件的组成部分。

- 三、投标

7. 招标文件的获取

详见招标公告中获取招标文件的时间期限、地点、方式及招标文件售价。

8.开标前答疑会或现场考察

采购人组织潜在投标人现场考察或者召开开标前答疑会的（如有），潜在投标人按前附表的规定参加现场考察或者开标前答疑会。

9.投标保证金

本项目不需要缴纳投标保证金。

10. 投标文件的语言

投标文件及投标人与采购有关的来往通知、函件和文件均应使用中文。

11. 投标文件的组成

11.1 资格文件：

11.1.1符合参加政府采购活动应当具备的一般条件的承诺函；

11.1.2联合协议（如果有)；

11.1.3落实政府采购政策需满足的资格要求（如果有)；

11.1.4本项目的特定资格要求（如果有)。

11.2 商务技术文件：

11.2.1投标函；

11.2.2授权委托书或法定代表人（单位负责人、自然人本人）身份证明；

11.2.3分包意向协议（如果有）；

11.2.4符合性审查资料；

11.2.5评标标准相应的商务技术资料；

11.2.6投标标的清单；

11.2.7商务技术偏离表；

11.2.8政府采购供应商廉洁自律承诺书；

11.3报价文件：

11.3.1开标一览表（报价表）；

11.3.2报价情况说明；

11.3.3中小企业声明函。（如果有）

投标文件含有采购人不能接受的附加条件的，投标无效；

投标人提供虚假材料投标的，投标无效。

投标人应对投标文件中材料的真实性、合法性负责。

- 12. 投标文件的编制

12.1投标文件分为资格文件、商务技术文件、报价文件三部分。各投标人在编制投标文件时请按照招标文件第六部分规定的格式进行，混乱的编排导致投标文件被误读或评标委员会查找不到有效文件是投标人的风险。

12.2投标人进行电子投标应安装客户端软件—“政采云电子交易客户端”，并按照招标文件和电子交易平台的要求编制并加密投标文件。投标人未按规定加密的投标文件，电子交易平台将拒收并提示。

12.3使用“政采云电子交易客户端”需要提前申领CA数字证书，申领流程请自行前往“浙江政府采购网-下载专区-电子交易客户端-CA驱动和申领流程”进行查阅。

13.投标文件的签署、盖章

13.1投标文件按照招标文件第六部分格式要求进行签署、盖章。▲投标人的投标文件未按照招标文件要求签署、盖章的，其投标无效。

13.2为确保网上操作合法、有效和安全，投标人应当在投标截止时间前完成在“政府采购云平台”的身份认证，确保在电子投标过程中能够对相关数据电文进行加密和使用电子签名。

13.3招标文件对投标文件签署、盖章的要求适用于电子签名。

14. 投标文件的提交、补充、修改、撤回

14.1 供应商应当在投标截止时间前完成投标文件的传输递交，并可以补充、修改或者撤回投标文件。补充或者修改投标文件的，应当先行撤回原文件，补充、修改后重新传输递交。供应商撤回投标不得损害国家利益、社会公共利益、采购人利益、代理机构利益、其他供应商利益，否则，供应商撤销（撤回）投标无效。投标截止时间前未完成传输的，视为撤回投标文件。投标截止时间后递交的投标文件，电子交易平台将拒收。

14.2电子交易平台收到投标文件，将妥善保存并即时向供应商发出确认回执通知。在投标截止时间前，除供应商补充、修改或者撤回投标文件外，任何单位和个人不得解密或提取投标文件。

14.3采购人、采购机构可以视情况延长投标文件提交的截止时间。在上述情况下，采购机构与投标人以前在投标截止期方面的全部权利、责任和义务，将适用于延长至新的投标截止期。

15.备份投标文件

15.1投标人在电子交易平台传输递交投标文件后，还可以以介质存储的数据电文形式的备份投标文件：按政采云平台项目采购-电子招投标操作指南制作备份投标文件（后缀名为.bfbs），在投标截止时间前以电子邮件形式递交至(cajyzx@163.com)。不符合上述制作、存储规定的备份投标文件将被视为无效或者被拒绝接收。采购人、采购机构不强制或变相强制投标人提交备份投标文件。

15.2投标人仅提交备份投标文件，没有在电子交易平台传输递交投标文件的，投标无效。

16.投标文件的无效处理

有招标文件第四部分4.2规定的情形之一的，投标无效：

17.投标有效期

17.1投标有效期为从提交投标文件的截止之日起90天。▲投标人的投标文件中承诺的投标有效期少于招标文件中载明的投标有效期的，投标无效。

17.2投标文件合格投递后，自投标截止日期起，在投标有效期内有效。

17.3在原定投标有效期满之前，如果出现特殊情况，采购机构可以以书面形式通知投标人延长投标有效期。投标人同意延长的，不得要求或被允许修改其投标文件，投标人拒绝延长的，其投标无效。

17.4在投标截止时间起至投标有效期届满，供应商投标文件不可撤销。

四、开标、资格审查与信用信息查询

18.开标

18.1 采购机构按照招标文件规定的时间通过电子交易平台组织开标，所有投标人均应当准时在线参加。投标人不足3家的，不得开标。

18.2 开标时，电子交易平台按开标时间自动提取所有投标文件。采购代理机构依托电子交易平台发起开始解密指令，投标人按照平台提示和招标文件的规定在半小时内完成在线解密。

18.3 投标文件未按时解密，投标人提供了备份投标文件的，以备份投标文件作为依据，否则视为投标文件撤回。投标文件已按时解密的，备份投标文件自动失效。

19、资格审查

19.1开标后，采购人将依据法律法规和招标文件的规定，对投标人的资格进行审查。

19.2投标人未按照招标文件要求提供与资格条件相应的有效资格证明材料的，视为投标人不具备招标文件中规定的资格要求，其投标无效。

19.3对未通过资格审查的投标人，采购人或采购代理机构告知其未通过的原因。

19.4合格投标人不足3家的，不再评标。

20、信用信息查询

20.1信用信息查询渠道及截止时间：采购代理机构将在资格审查时通过“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)、中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)渠道查询投标人的信用记录。

20.2信用信息查询记录和证据留存的具体方式：现场查询的投标人的信用记录、查询结果经确认后将与采购文件一起存档。

20.3信用信息的使用规则：经查询列入失信被执行人名单、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单的投标人将被拒绝参与政府采购活动。

20.4联合体信用信息查询：两个以上的自然人、法人或者其他组织组成一个联合体，以一个供应商的身份共同参加政府采购活动的，应当对所有联合体成员进行信用记录查询，联合体成员存在不良信用记录的，视同联合体存在不良信用记录。

- 五、评 标

21.评标委员会将根据招标文件和有关规定，履行评标工作职责，并按照评标方法及评分标准，全面衡量各投标人对招标文件的响应情况。对实质上响应招标文件的投标人，按照评审因素的量化指标排出推荐中标的投标人的先后顺序，并按顺序提出授标建议。详见招标文件第四部分“评标方法及评分标准”

- 六、定 标

22. 确定中标供应商

政府采购项目实行全流程电子化，评审报告送交、采购结果确定和结果公告均在线完成。为进一步提升采购结果确定效率，采购代理机构应当依法及时将评审报告在线送交采购人。采购单位应当自收到评审报告之日起2个工作日内在线确定中标或者成交供应商，为提高政府采购效率，鼓励在收到评审报告当天在线确定中标或者成交供应商。中标、成交通知书和中标、成交结果公告应当在规定时间内同时发出。

23. 中标通知与中标结果公告

23.1自中标人确定之日起2个工作日内，采购代理机构通过电子交易平台向中标人发出中标通知书，同时编制发布采购结果公告。采购代理机构也可以以纸质形式进行中标通知。

23.2中标结果公告内容包括采购人及其委托的采购机构的名称、地址、联系方式，项目名称和项目编号，中标人名称、地址和中标金额，主要中标标的的名称、规格型号、数量、单价、服务要求，中标公告期限以及评审专家名单，评分汇总及明细。

23.3公告期限为1个工作日。

23.4 由于中标、成交供应商原因导致重新采购的，应当承担支付代理费和专家评审费等费用在内的赔偿责任。

七、合同授予

24. 合同主要条款详见第五部分拟签的合同文本。

25. 合同的签订

25.1 采购人与中标人应当通过电子交易平台在中标通知书发出之日起十个工作日内，按照招标文件确定的事项签政府采购合同，并在签之日起2个工作日内将政府采购合同在浙江政府采购网上公告。鼓励有条件的采购人视情缩减采购合同签时限，提高采购效率，杜绝“冷、硬、横、推”等不当行为。除不可抗力等特殊情况外，原则上应当在中标通知书发出之日起10个工作日内，与中标供应商按照采购文件确定的事项签政府采购合同。

25.2中标人按规定的日期、时间、地点，由法定代表人或其授权代表与采购人代表签合同。如中标人为联合体的，由联合体成员各方法定代表人或其授权代表与采购人代表签合同。

25.3如签合同并生效后，供应商无故拒绝或延期，除按照合同条款处理外，列入不良行为记录一次，并给予通报。

25.4中标供应商拒绝与采购人签合同的，采购人可以按照评审报告推荐的中标或者成交候选人名单排序，确定下一候选人为中标供应商，也可以重新开展政府采购活动。

25.5采购合同由采购人与中标供应商根据招标文件、投标文件等内容通过政府采购电子交易平台在线签，自动备案或线下签上传备案。

26. 履约保证金

拟签的合同文本要求中标供应商提交履约保证金的，供应商应当以支票、汇票、本票或者金融机构、担保机构出具的保函等非现金形式提交。履约保证金的数额不得超过政府采购合同金额的1%，鼓励根据项目特点、供应商诚信等因素免收履约保证金或降低缴纳比例。鼓励和支持供应商以银行、保险公司出具的保函形式提供履约保证金。采购人不得拒收履约保函，项目验收结束后应及时退还，延迟退还的，应当按照合同约定和法律规定承担相应的赔偿责任。

## 27.预付款

采购单位应当在政府采购合同中约定预付款，对中小企业合同预付款比例原则上不低于合同金额的50％，不高于合同金额的70%；项目分年安排预算的，每年预付款比例不低于项目年度计划支付资金额的50％，不高于合同金额的70%；采购项目实施以人工投入为主的，可适当降低预付款比例，但不得低于50%。对供应商为大型企业的项目或者以人工投入为主且实行按月定期结算支付款项的项目，预付款可低于上述比例或者不约定预付款。在签合同时，供应商明确表示无需预付款或者主动要求降低预付款比例的，采购单位可不适用前述规定。采购单位根据项目特点、供应商诚信等因素，可以要求供应商提交银行、保险公司等金融机构出具的预付款保函或其他担保措施。政府采购预付款应在合同生效以及具备实施条件后5个工作日内支付。政府采购工程以及与工程建设有关的货物、服务，采用招标方式采购的，预付款从其相关规定。供应商可登录政采云前台大厅选择金融服务 - 【保函保险服务】出具预付款保函，具体步骤：选择产品—填写供应商信息—选择中标项目—确认信息—等待保险/保函受理—确认保单—支付保费—成功出单。政采云金融专线95763。

- 电子交易活动的中止

28. 电子交易活动的中止。采购过程中出现以下情形，导致电子交易平台无法正常运行，或者无法保证电子交易的公平、公正和安全时，采购机构可中止电子交易活动：

28.1电子交易平台发生故障而无法登录访问的；

28.2电子交易平台应用或数据库出现错误，不能进行正常操作的；

28.3电子交易平台发现严重安全漏洞，有潜在泄密危险的；

28.4病毒发作导致不能进行正常操作的；

28.5其他无法保证电子交易的公平、公正和安全的情况。

- 出现以上情形，不影响采购公平、公正性的，采购组织机构可以待上述情形消除后继续组织电子交易活动，也可以决定某些环节以纸质形式进行；影响或可能影响采购公平、公正性的，应当重新采购。

九、验收

30.验收

30.1采购人应当根据采购项目的具体情况，自行组织项目验收或者委托采购代理机构验收。大型或者复杂的政府采购项目，应当邀请国家认可的质量检测机构参加验收工作。验收方成员应当在验收书上签字，并承担相应的法律责任。如果发现与合同中要求不符，供应商须承担由此发生的一切损失和费用，并接受相应的处理。

30.2采购人可以邀请参加本项目的其他投标人或者第三方机构参与验收。参与验收的投标人或者第三方机构的意见作为验收书的参考资料一并存档。

30.3严格按照采购合同开展履约验收。采购人成立验收小组，按照采购合同的约定对供应商履约情况进行验收。验收时，按照采购合同的约定对每一项技术、服务、安全标准的履约情况进行确认。验收结束后，应当出具验收书，列明各项标准的验收情况及项目总体评价，由验收双方共同签署。验收结果与采购合同约定的资金支付及履约保证金返还条件挂钩。履约验收的各项资料应当存档备查。

30.4验收合格的项目，采购人将根据采购合同的约定及时向供应商支付采购资金、退还履约保证金。验收不合格的项目，采购人将依法及时处理。采购合同的履行、违约责任和解决争议的方式等适用《中华人民共和国民法典》。供应商在履约过程中有政府采购法律法规规定的违法违规情形的，采购人应当及时报告本级财政部门。

30.5 对于满足合同约定的采购资金支付条件的，供应商可通过政采云平台提起在线支付申请、查询支付结果，路径为政采云-我的工作台-合同管理-支付管理。对于供应商提起在线支付申请的，采购人应当按规定做好审核并完成支付。

第三部分 采购需求

- 一、建设目标：

本次音视频项目涉及学校多个场地，其中包含大报告厅（626人）、小报告厅（232人）、篮球馆、排球馆、校门口户外LED显示屏。根据各个场地功能定位和实际使用需求，对不同场地的音视频建设内容提出不同要求。

报告厅是学校开展学术讲座，组织教学研讨，举办文艺演出，召开家长会的重要场所，属于多功能场所，设备采购需涵盖舞台机械系统、舞台灯光系统、专业扩声系统、LED显示屏系统、直播系统、智能化控制系统。篮球馆、排球馆是学校师生日常锻炼，课程开展，举行运动比赛的重要场地，设备采购需涵盖LED显示系统、专业扩声系统。学校户外LED显示系统是学校的信息发布渠道，传播校园文化，活动宣传，从视觉上给师生家长带来美的享受，丰富师生的校园生活体验。

切合实际的音视频建设，能够大大促进校园文化建设，提升活动影响力，丰富了师生的课余生活，营造积极向上、富有特色的文化氛围。

建设参考标准：国家相关标准、行业标准规范

JGJ57-2016           《剧场建筑设计规范》

WH/T 35-2009         《演出场馆设备技术术语舞台机械》

WH/T 37-2009         《舞台机械 操作与维修导则》

GB50017-2017         《钢结构设计标准》

GYJ125-86            《厅堂扩声系统声学特性指标标准》

GB6510-86            《30MHz-1GHz音频和视频信号电缆分配系统》

WH/T 18-2003         《演出场所扩声系统的声学特性指标》

GB/T50356-2005       《剧场、电影院和多用途礼堂建筑声学设计规范》

GB/14076-93　　      《电影电视舞台灯具通用技术条件》

GB/T 13582—92       《电子调光通用技术条件》；

GB/T7002-86          《投标照明灯具光度测试》

GB7000.15-2000        《舞台灯光、电视用灯具安全要求》

GB4943-95            《信息技术设备的安全》

GB50174-93           《电力子操作工作站机房设计规范》

GB50054-95           《低压配电设计规范》

- 二、建设内容：

- 总清单

| 序号 | 项目名称 | 数量 | 单位 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 大报告厅音视频 | 1 | 套 |  |
| 2 | 小报告厅音视频 | 1 | 套 |  |
| 3 | 篮球馆音视频 | 1 | 套 |  |
| 4 | 排球馆音视频 | 1 | 套 |  |
| 5 | 户外LED显示屏 | 1 | 套 |  |

- （一）大报告厅音视频设备明细清单

| 序号 | 设备名称 | 参数 | 数量 | 单位 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 电动灯光升降吊杆 | 详见后表 | 4 | 套 |  |
| 2 | 匀速对开拉幕机 | 详见后表 | 2 | 套 |  |
| 3 | 断火装置 | 详见后表 | 4 | 只 |  |
| 4 | 收线框 | 详见后表 | 4 | 个 |  |
| 5 | 固定吊杆杆体 | 详见后表 | 3 | 道 |  |
| 6 | 吊杆杆体 | 详见后表 | 4 | 道 |  |
| 7 | 舞台机械控制系统 | 详见后表 | 1 | 台 |  |
| 8 | 电气配线 | 详见后表 | 400 | m |  |
| 9 | 电气配线 | 详见后表 | 200 | m |  |
| 10 | 电气配线 | 详见后表 | 100 | m |  |
| 11 | 电缆线槽 | 详见后表 | 40 | m |  |
| 12 | 安装辅材 | 详见后表 | 1 | 批 |  |
| 13 | 简易舞台栅顶钢结构 | 详见后表 | 1 | 项 |  |
| 舞台幕布系统 |  |  |  |  |  |
| 1 | 舞台幕布 | 详见后表 | 110.7 | m2 |  |
| 2 | 舞台幕布 | 详见后表 | 36.9 | m2 |  |
| 3 | 舞台幕布 | 详见后表 | 417.6 | m2 |  |
| 4 | 舞台幕布 | 详见后表 | 139.2 | m2 |  |
| 5 | 舞台幕布 | 详见后表 | 99 | m2 |  |
| 6 | 舞台幕布 | 详见后表 | 72 | m2 |  |
| 7 | 舞台幕布 | 详见后表 | 432 | m2 |  |
| 1 | LED投光灯（面光） | 详见后表 | 16 | 台 |  |
| 2 | LED投光灯（帕灯） | 详见后表 | 48 | 台 |  |
| 3 | LED数字平板灯 | 详见后表 | 22 | 台 |  |
| 4 | 三合一光束灯 | 详见后表 | 22 | 台 |  |
| 5 | 调光控制台 | 详见后表 | 1 | 台 |  |
| 6 | DMX512信号放大器 | 详见后表 | 2 | 台 |  |
| 7 | 48路灯光直通箱 | 详见后表 | 1 | 台 |  |
| 扩声系统 |  |  |  |  |  |
| 1 | 音箱（高功率声压级主扩阵列音柱） | 详见后表 | 2 | 只 |  |
| 2 | 音箱(高功率声压级超低) | 详见后表 | 2 | 只 |  |
| 3 | 音箱（台补） | 详见后表 | 4 | 只 |  |
| 4 | 音箱（超薄流动返听音响） | 详见后表 | 4 | 只 |  |
| 5 | 音箱（固定返听音柱） | 详见后表 | 2 | 只 |  |
| 6 | 音箱（高功率声压级辅助阵列音柱） | 详见后表 | 2 | 只 |  |
| 7 | 功放（主扩） | 详见后表 | 1 | 台 |  |
| 8 | 功放（超低） | 详见后表 | 1 | 台 |  |
| 9 | 功放（返听台补） | 详见后表 | 1 | 台 |  |
| 10 | 功放（辅助） | 详见后表 | 1 | 台 |  |
| 11 | 有源监听音响 | 详见后表 | 1 | 只 |  |
| 12 | 数字调音台 | 详见后表 | 1 | 台 |  |
| 13 | 音频处理器 | 详见后表 | 1 | 台 |  |
| 14 | 一拖二手持无线话筒 | 详见后表 | 5 | 套 |  |
| 15 | 一拖二头戴无线话筒 | 详见后表 | 8 | 套 |  |
| 16 | 天线放大器（含双天线接收） | 详见后表 | 2 | 套 |  |
| 17 | 一拖四无线会议话筒 | 详见后表 | 2 | 套 |  |
| 18 | 小振膜话筒 | 详见后表 | 4 | 只 |  |
| 19 | 多功能音频噪声隔离器 | 详见后表 | 1 | 台 |  |
| 20 | 设备机柜 | 详见后表 | 2 | 只 |  |
| 21 | 反馈抑制器 | 详见后表 | 1 | 台 |  |
| 1 | 智能中控主机 | 详见后表 | 1 | 台 |  |
| 2 | 4K 8进8出HDMI无缝矩阵 | 详见后表 | 1 | 台 |  |
| 3 | 电源管理器 | 详见后表 | 2 | 台 |  |
| 1 | 室内全彩LED显示屏(P2) | 详见后表 | 38.707 | 平米 |  |
| 2 | LED显示屏支架及包边 | 详见后表 | 38.707 | 平米 |  |
| 3 | 视频处理器 | 详见后表 | 1 | 台 |  |
| 4 | 室内会议主题字幕屏幕 | 详见后表 | 14.05 | 平米 |  |
| 5 | 字幕屏幕支架及包边 | 详见后表 | 14.05 | 平米 |  |
| 6 | 异步控制系统 | 详见后表 | 1 | 台 |  |
| 7 | 接收卡 | 详见后表 | 1 | 项 |  |
| 8 | 供电电源 | 详见后表 | 1 | 项 |  |
| 9 | 控制软件 | 详见后表 | 1 | 套 |  |
| 10 | 大屏配电箱 | 详见后表 | 1 | 个 |  |

- 1）大报告厅音视频设备参数要求

| 序号 | 设备名称 | 设备技术参数 |
| --- | --- | --- |
| 机械系统 |  |  |
| 1 | 电动灯光升降吊杆 | 1、驱动方式：钢丝绳卷扬式 ； 2、吊点数目：不少于6吊点； 3、提升载荷：≥6 KN（含杆体）； 4、升降速度：≥0.25m/s； 5、升降行程：定制； 6、运行噪音：＜60dB（A）； 7、保护装置：上下限位； 8、额定电流：9.5A 9、设备包含：升降驱动、传动滑轮、钢丝绳、绳卡。 |
| 2 | 匀速对开拉幕机 | 1、驱动方式：钢丝绳曳引式； 2、轨道荷载：幕布自重； 3、牵引力：≥800N； 4、对开速度：≥0.35m/s； 5、单边行程：≥10m； 6、观众席第一排检测运行噪音：＜60db（A）； 7、电机接地电阻：≤0.1Ω； 8、保护装置：左右限位保护； 9、轨 道：尺寸长12m*2，4#角钢、10#槽钢制作； 10、设备包含：对开驱动、幕布轨道、挂钩、领跑小车、左右限位开关、钢丝绳张紧调节装置、钢丝绳传动轮。 |
| 3 | 断火装置 | 切断380V总电源，防冲顶保护装置。 |
| 4 | 收线框 | 现场制作。配套灯杆扁平线缆使用。 |
| 5 | 固定吊杆杆体 | 多节组合拼装，哑光黑色漆(含1道前檐幕、1道横侧幕、1道面光）。 |
| 6 | 吊杆杆体 | 1、杆体结构：Φ48钢管H型结构，多节拼装，40*20矩形管连接； 2、杆体长度：定制； 3、表面处理：哑光黑色漆； 4、防撞保护：杆体两端橡胶封堵。 |
| 7 | 舞台机械控制系统 | 1、控制模式：模拟控制系统； 2、控制回路：≥6路； 3、功能：控制任何一个线路上的吊杆机上限到位和下限到位、拉幕机左限到位和右限到位，具有点控功能，设有急停、电锁、乱相保护装置、电源指示等设施。 |
| 8 | 电气配线 | 阻燃动力线ZR-VV3*2.5，敷设方式：暗敷。 |
| 9 | 电气配线 | 控制线RVV3*0.5，敷设方式：暗敷。 |
| 10 | 电气配线 | 阻燃动力线ZR-VV6×1，敷设方式：暗敷。 |
| 11 | 电缆线槽 | 金属线槽：100*100。 |
| 12 | 安装辅材 | 安装所需线材辅材，各类五金、油漆、焊条、易耗品，防护用品。 |
| 13 | 简易舞台栅顶钢结构 | 主梁12#槽钢，吊点梁100×100方钢，电机马道式30×50矩形钢。 |
| 舞台幕布系统 |  |  |
| 1 | 舞台幕布 | 1、规格：24.6*1.5*3*1（宽×高×褶比×数量）； 2、材料：丝绒； 3、颜色：枣红色； 4、防火：B1级阻燃处理； 5、克重：≥250g/m2。 |
| 2 | 舞台幕布 | 1、规格：24.6*1.5*1*1（宽×高×褶比×数量）； 2、材料：富春纺； 3、颜色：枣红色； 4、防火：B1级阻燃处理； 5、克重：≥120g/m2。 |
| 3 | 舞台幕布 | 1、规格：11.6*6*3*2（宽×高×褶比×数量）； 2、材料：丝绒； 3、颜色：枣红色； 4、防火：B1级阻燃处理； 5、克重：≥250g/m2。 |
| 4 | 舞台幕布 | 1、规格：11.6*6*1*2（宽×高×褶比×数量）； 2、材料：富春纺； 3、颜色：枣红色； 4、防火：B1级阻燃处理； 5、克重：≥120g/m2。 |
| 5 | 舞台幕布 | 1、规格：22*1.5*3*1（宽×高×褶比×数量）； 2、材料：丝绒； 3、颜色：墨绿色； 4、防火：B1级阻燃处理； 5、克重：≥250g/m2。 |
| 6 | 舞台幕布 | 1、规格：2*6*3*2（宽×高×褶比×数量）； 2、材料：丝绒； 3、颜色：墨绿色； 4、防火：B1级阻燃处理； 5、克重：≥250g/m2。 |
| 7 | 舞台幕布 | 1、规格：12*6*3*2（宽×高×褶比×数量）； 2、材料：丝绒； 3、颜色：驼色； 4、防火：B1级阻燃处理； 5、克重：≥250g/m2。 |
| 灯光系统 |  |  |
| 1 | LED投光灯（面光） | 1、额定电压：AC100～240V，50/60Hz； 2、功耗：≥180W； 3、光源：54颗3W三合一LED灯珠； 4、寿命：＞ 50000 小时； 5、透镜：支持25°、15°可选； 6、色彩：颜色支持1670万种颜色变化； 7、通道：6/8通道可切换； 8、控制模式：DMX512，声控模式，主从同步模式； 9、显色指数：Ra>90； 10、调光：0-100%独立电子线性调光； 11、频闪：独立电子频闪64KHz； 12、混色效果：8Bit PWM 、RGBW线性混色，1670万种颜色。 |
| 2 | LED投光灯（帕灯） | 1、额定电压：AC100～240V，50/60Hz； 2、功耗：≥180W； 3、光源：54颗3W三合一LED灯珠； 4、寿命：＞ 50000 小时； 5、透镜：支持25°、15°可选； 6、色彩：颜色支持1670万种颜色变化； 7、通道：6/8通道可切换； 8、控制模式：DMX512，声控模式，主从同步模式； 9、显色指数：Ra>90； 10、调光：0-100%独立电子线性调光； 11、频闪：独立电子频闪64KHz； 12、混色效果：8Bit PWM 、RGBW线性混色，1670万种颜色。 |
| 3 | LED数字平板灯 | 1、额定电压：AC110V-240V 50HZ-60HZ； 2、额定功率：≥200W ； 3、光源数量：不少于256颗LED芯片； 4、光束角度：120°； 5、色 温：3200K/5600K可选； 6、显色指数： Ra≥90； 7、调 光：0-100%线性调光； 8、散热系统：导热硅脂贴合灯板散热； 9、控制模式：DMX512、手动、无线遥控； 10、通道 数：2个国际DMX512通道； 11、光输 出：≥8500 Lm； 12、显示方式：3位数码显示； 13、透光板：高效乳白色纳米光板，解决眩光问题； |
| 4 | 三合一光束灯 | 1、电源：AC90-264V, 50/60Hz； 2、整灯功率：≥450W(90V)； 3、光源：371W； 4、色温：8000K； 5、光源寿命：≥1500 小时； 6、扫描：水平扫描:540°（16bit 精度扫描）； 垂直扫描:270°（16bit 精度扫描）具有自动纠错的复位功能； 7、颜色系统：1个色片盘：12个色片+一个四色效果+白光，任意半色效果，带双向旋转的彩虹效果； 8、图案系统： 1 个固定图案盘：14 个图案片+白圆，带图案抖动和图案任意定位功能； 9、棱镜：盘一：24蜂窝棱镜、盘二：8棱镜； 2个棱镜盘可以叠加使用，创造出无限动感，无限的光束效果； 10、定焦； 11、雾化系统：独立雾化柔光效果； 12、调光：0-100%线性调光； 13、频闪：最高可达 25Hz,可以选择随机频闪或脉冲频闪 ； 14、防护等级：IP20； 15、内置程序可供选择、通过 DMX 数据线升级、可从控台完成更改 DMX 地址码；遥控开关灯泡，机器复位等功能 、显示灯具和光源使用时间； 16、高温自动保护、标准 DMX512 协议。 |
| 5 | 调光控制台 | 1、DMX512/1990标准，≥1024个DMX控制通道，两路光电隔离信号输出； 2、最大控制≥96台电脑灯或≥96路调光； 3、控台上可自行编写灯库； 4、带背光的LCD显示屏； 5、内置图形轨迹发生器，有≥135个内置图形； 6、图形参数（如：振幅、速度、间隔、波浪、方向）均可独立设置； 7、可储存≥60个素材； 8、可储存≥60个重演场景； 9、可同时输出和运行≥10个重演场景； 10、带10根集控推杆； 11、支持重新配节地址码、垂直水平交换、通道输出反向等功能； 12、关机或者突发断电等情况数据可记忆保持； 13、U盘可备份控台数据，并支持重新导入到控台使用，同型号控台数据可共享； 14、支持远程软件升级； 15、预置推杆可控制电脑灯的属性，属性控制更方便快捷； 16、支持立即黑场。 |
| 6 | DMX512信号放大器 | 1、输入电压：AC110-240V 50/60Hz； 2、传输信号：国际标准DMX512； 3、接口类型：输入信号接口采用三芯卡侬公座母座并接，输出信号； 4、接口采用三芯卡侬母座； 5、输入电源：90-240VAC； 6、频率：50Hz/60Hz； 9、DMX512信号输出，8路DMX信号分配器，二进八出； 10、具有抗高压保护措施，输入与输出信号（包括信号地线）完全隔离； 11、每路具有独立的放大器及信号指示灯。 |
| 7 | 48路灯光直通箱 | 1、 供电：三相五线制AC380±10%，频率50Hz/60Hz±5%； 2、 输入电流：自锁式交错零火的400A犀牛插； 3、 显示：具备三相A、B、C直读式独立液晶电流、电压表显示，无需切换即可实时监测各项数据； 4、 输出：48路40A胶木输出,每路输出带指示灯显示； 5、 机身：采用精致耐用双层防震六角纹板材；静音轮14U双层标准机柜； 6、 控制系统：总控采用250A总空开；每路独立分空开C20A，具备过载，短路双重保护正常工作环境； 7.配备LED蓝光工作灯； |
| 8 | 线材 | 线材辅材 |
| 扩声系统 |  |  |
| 1 | 音箱（高功率声压级主扩阵列音柱） | 1、二分频低频反射式； 2、灵敏度：≤103db； 3、额定阻抗：4Ω； 4、频率响应(－10dB)：57Hz-18KHz； 5、覆盖角：100°×28°； 6、功率(音乐/峰値):1600/3200W； 7、最大声压级：≥138db； 8、低音：8个6”，高音：1个3”钕磁压缩驱动器。 |
| 2 | 音箱(高功率声压级超低) | 1、无源超低音； 2、单元：双18”超低音单元； 3、灵敏度100dB； 4、额定阻抗：4Ω； 5、频率响应(－10dB)：26Hz-200Hz； 6、功率(音乐/峰値):4800/9600W； 7、最大声压级：140dB。 |
| 3 | 音箱（台补） | 1、额定功率:≥140W； 2、阻抗:4Ω-16Ω可选择； 3、频率响应范围:120Hz-20kHz(±10dB) 4、最大声压级:≥122dB(peak)； 5、覆盖角度:≥90°水平/90°垂直 6、单元类型与工作模式：4寸双音圈钕磁体单元，具备双音圈独立通道驱动功能； 7、阵列组合：支持多只相同型号音箱进行阵列组合使用； 8、阵列垂直覆盖角度：取决于安装线阵数量和线源曲率（可调角度：0至12°可调）； 9、输入/输出接口：4 PIN 凤凰插头。 |
| 4 | 音箱（超薄流动返听音响） | 1、不锈钢箱体材质； 2、单元配置：3个 ≥3.15寸钕磁体单元 + 1个≥6寸被动单元； 3、水平覆盖角度30˚/70˚可选，带切换开关 4、垂直覆盖角度：90˚； 5、最大声压级：≥121dB； 6、额定功率：≥300W； 7、频率响应：70Hz-20kHz（-6dB）。 |
| 5 | 音箱（固定返听音柱） | 1、线阵列扬声器，不锈钢材质箱体； 2、拥有纯阵列特性的线阵列扬声器单元； 3、垂直覆盖角度可调节； 4、单元配置：≥8个紧密排列的≥2寸钕磁体单元； 5、水平覆盖角度：≥120˚； 6、垂直覆盖角度：≤10˚或≥60˚可选切换开关； 7、最大声压级：≥120dB； 8、额定功率：≥200W； 9、频率响应:150Hz-18KHZ（-6dB)； 10、阻抗：16Ω/64Ω可选切换开关； 11、输入输出接口：≥2路（复合接口）。 |
| 6 | 音箱（高功率声压级辅助阵列音柱） | 1、二分频低频反射式； 2、低音：4个6”，高音：1.7”压缩驱动器； 3、灵敏度:≤101db； 4、额定阻抗：8Ω, 5、频率响应(－10dB)：58Hz-36KHz； 6、覆盖角：100°×28°； 7、功率(音乐/峰値):800/1600W； 8、最大声压级：≥133db。 |
| 7 | 功放（主扩） | 1、立体声8Ω：≥1500Wx2； 2、立体声4Ω：≥2250Wx2； 3、立体声2Ω：≥2600Wx2； 4、频响F：20Hz-20KHz，-0.5dB(+/-0.5dB)； 5、总谐波失真：<0.1%； 6、信噪比S/N：>105dB； 7、阻尼系数：>300； 8、分离度：≥70dB； 9、转换速率：>20V/μs； 10、输入灵敏度：0.775V/1.0V； 11、输入阻抗：20kΩ/10kΩ； 12、输出类别：Class H。 |
| 8 | 功放（超低） | 1、输出功率：≥2*3500W/8Ω，≥2*6500W/4Ω，≥2*7500W/2Ω； 2、频率响应：20Hz-20kHz,+0/-1dB； 3、总谐波失真 ：<0.5%,20Hz-20kHz； 4、互调失真：<0.05%； 5、转换速率 ：50 V/µs @ 8 Ω； 6、阻尼系数 ：>5000 @ 20-200 Hz； 7、信噪比：>110dB； 8、增益选择：32dB/35dB/38DB/41dB。 |
| 9 | 功放（返听台补） | 1、内置DSP处理器，可对各个输入输出通道独立调节，如电平、均衡、延时等； 2、功率输出通道：≥4个； 3、输出功率：≥4x750W@4Ω ； 4、最小阻抗：4Ω； 5、频率响应：20Hz-20KHz(±1dB)； 6、应具备控制接口，配备远程管理软件监控和调试； 7、具有≥4路XLR平衡输入、≥4路XLR平衡输出（LINK）、≥4路扬声器输出、≥1路RJ45口、≥2路USB口、≥1路电源输入、≥1路电源环出。 |
| 10 | 功放（辅助） | 1、立体声8Ω：≥1000Wx2； 2、立体声4Ω：≥1500Wx2； 3、立体声2Ω：≥1700Wx2； 4、频响F：20Hz-20KHz，-0.5dB(+/-0.5dB)； 5、总谐波失真：<0.1%； 6、信噪比S/N：>105dB； 7、阻尼系数：>300； 8、分离度：≥70dB； 9、转换速率：>20V/μs； 10、输入灵敏度：0.775V/1.0V； 11、输入阻抗：20kΩ/10kΩ； 12、输出类别：Class H。 |
| 11 | 有源监听音响 | 1、5"两分频全频有源监听音箱； 2、2 路低音反射式双功放近场工作室监听音箱，配备 5“ 锥形低音单元和 1” 半球形高音单元； 3、54Hz - 30kHz 频率响应； 4、45W LF 以及 25W HF 双功放系统，高性能70W 功率放大能力； 5、XLR 和 TRS phone 型输入口，可接受平衡和非平衡信号； |
| 12 | 数字调音台 | 1、≥32路话筒/线路输入；（TRS大三芯+ XLR卡侬） 2、≥32+1个电动推子； 3、≥3路立体声输入；（TRS大三芯） 4、≥24路混音输出；（XLR卡侬） 5、≥4个立体声编组； 6、≥2路立体声矩阵输出； 7、≥4个DCA编组； 8、≥4个静音编组； 9、≥4个效果引擎； 10、≥4个效果发送/返回； 11、≥10个软键； 12、≥32×32 USB音频接口； 13、≥AES数字输出； 14、≥可调用前置放大器； 15、≥可直接在USB储存设备上进行多轨录音/回放； 16、≥7英寸触摸屏； 17、所有输入上有微调、极性、高通滤波器、门限、2断电插入、4段参数均衡、压缩器和延时。 |
| 13 | 音频处理器 | 1、115dB大动态范围； 2、每个输入输出通道有8段参量均衡； 3、输出带分频设置； 4、输出通道带限幅器； 5、输入/输出延时每个通道为40ms； 6、96kHz采样率； 7、USB接口、RS232接口； 8、8进8出。 |
| 14 | 一拖二手持无线话筒 | 1、双通道接收； 2、采用纯自动选讯（真正分集）接收方式 3、具有频率自动扫描功能； 4、红外线数据自动同步功能； 5、采用锁相环回路合成调谐器； 6、≥200个UHF可选频道，互不干扰的≥32个频组； 7、OLED屏幕； 8、平衡式XLR输出和非平衡式6.3mm (1/4”)输出； 9、频率稳定性: ± 0.005% ，PLL 鎖相回路頻率控制； 10、载波频段: UHF620-850 MHz； 11、调制方式: FM； 12、工作有效距离: ≥300米； 13、振荡方式: PLL相位锁定频率合成； 14、灵敏度: 5dBμV, S/N>60dB at 25 deviation； 15、频带宽度: 40MHz； 16、使用电池：2节AA电池-可连续使用约≥8小时； 17、音头: 电容式, 心型指向性。 |
| 15 | 一拖二头戴无线话筒 | 1、双通道接收； 2、采用纯自动选讯（真正分集）接收方式 3.、具有频率自动扫描功能； 4、红外线数据自动同步功能； 5、采用锁相环回路合成调谐器（PLL）； 6、≥200个UHF可选频道，互不干扰的≥32个频组； 7、OLED屏幕； 8、平衡式XLR输出和非平衡式6.3mm (1/4”)输出； 9、频率稳定性: ± 0.005% ，PLL 鎖相回路頻率控制； 10、载波频段: UHF620-850 MHz； 11、调制方式: FM； 12、工作有效距离: ≥300米； 13、振荡方式: PLL相位锁定频率合成； 14、灵敏度: 5dBμV, S/N>60dB at 25 deviation； 15、频带宽度: 40MHz； 16、使用电池：2节AA电池-可连续使用约≥8小时； 17、音头: 电容式, 心型指向性。 |
| 16 | 天线放大器（含双天线接收） | 1、天线类型：对数周期偶极阵(LPDA)天线； 2、工作频带：500MHZ- 1GHZ； 3、增益：6dB-10dB； 4、阻抗：50欧姆； 5、电压驻波比：≤1.7:1； 6、指向性：椭圆形180°； 7、指向极性：垂直(于垂直安装)； 8、导波器段数：不少于11段； 9、连接端子：固定式直角BNC母座； 10、天线分配器：一分二/一分四。 |
| 17 | 一拖四无线会议话筒 | 1、LCD显示屏； 2、采用拨轮式操控旋钮； 3、具有独立接收灵敏度调节功能，可对系统输出信号人性化调节，可初始化音频调节； 4、超强抗手机干扰能力； 5、有效距离≥80米； 6、载波频率范围：UHF470-960MHz频段； 7、振荡模式:石英晶体振荡； 8、稳定度：10PPM； 9、灵敏度：2uV@sinad=12dB； 10、最大频移：50KHz； 11、信噪比：＞103dB； 12、失真度：＜0.5 % @ 1KHz； 13、镜像干扰：＜85dB(典型)； 14、邻频干扰：＜75dB(典型)； 15、频响范围：50Hz～16KHz。 |
| 18 | 小振膜话筒 | 1、小振模指向性话筒； 2、小震膜电容话筒； 3、音频带宽：50 - 20000 Hz； 4、灵敏度：6 mV/Pa； 5、信噪比：73 dB-A； 6、前置衰减器：10 dB； 7、低音衰减滤波器：80 Hz； 8、阻抗：200 Ohms； 9、指向：心型。 |
| 19 | 多功能音频噪声隔离器 | 1、整机支持无电源工作方式； 2、USB解码支持24Bit精度及48KHz采样率； 3、支持≥1路同轴和≥1路光纤音频信号同时输出功能；≥2个USB输入接口，用于在不同的工作模式下，方便接入USB线功能，采用无驱动直接解码工作方式；≥1个RS485/SES/AES/EBU端口，可通过智能中控控制USB输入信号源的音量大小及静音功能； 4、可通过面板≥2个拔档开关选择≥2路6.35接口或≥2路凤凰端接口的音频信号输入及输出功能；同时通过面板≥4个拔档开关控制≥2路6.35接口或≥2路凤凰端接口的输出音频信号具有共地及滤波切换功能； 5、≥1路6.35混音输出接口，可通过面板≥2个混音按键切换开关和≥2个音量电位器控制≥2路6.35接口或≥2路凤凰端接口的输入音源信号混音到6.35接口输出功能； 6、具有AV、CD、PC、USB ≥ 4组立体声音频信号输入功能，可通过面板旋钮对输入音频信号进行选择切换给≥1组立体声输出功能；也可通过面板≥2个拔档开关控制立体声输出音频信号具有共地及滤波切换功能；立体声输出带有总音量调节（Volume）、高音（Bass）及低音（Treble）调节旋钮功能；面板具有音量加（Vol+）、音量减（Vol-）、静音（Mute）3个功能按键； 7、交流阻抗比：≥600：600（@1KHz，0dB）； 8、隔离电压1350V，1.5mA，1.5minute； 9、频率响应范围：20Hz－20KHz，±0.3dB； 10、电感量≥65Hmin； 11、平衡输入输出信号切换模式。 |
| 20 | 设备机柜 | 600*600*2000机柜。 |
| 21 | 反馈抑制器 | 1、DSP功能模块：采用DSP芯片数字自动运算自适应处理技术； 2、输入输出接口：具有≥5路平衡输入接口，带增益调节旋钮，其中≥3路输入带48V电源开关和≥1路输入带高低音调节旋钮；≥2路平衡输出接口； 3、控制开关：≥1路权限优先级切换控制开关；≥1路ANC降噪切换控制开关；≥1路RJ45网络数据接口，管理软件可通过网络对设备远程监测工作状态； 4、≥1路ANC插卡式环境降噪板卡接口，用于现场环境噪声消除功能； 5、面板自带≥5路1至-16dB信号输入电平显示，≥2个信号输入静音开关，≥1个粉噪校准开关。 |
| 22 | 线材 | 线材辅材。 |
| 中控系统 |  |  |
| 1 | 智能中控主机 | 1、支持本地及远程在线中控编程、调试、故障诊断等功能； 2、在同一网段或跨网段，都支持多台设备在统一平台上进行集中管理和控制； 3、具有工作状态显示，当任何控制端口有控制信号变化或有数据收发时，此红色指示灯点都会亮灯； 4、支持市面主流系统APP远程控制； 5、支持语音识别远程控制； 6、CPU主板:ARM Cortex-A7 528MHz； 7、操作系统：Linux； 8、存储：≥512M DDR3 RAM； 9、≥8路RELAY隔离低压继电器(常开触点) 30V DC/AC 1A； 10、≥8路数字 I/O 输入接口； 11、≥8路INFERARED-SERIAL红外或单向 RS-232 串行通讯口； 12、≥7路DB9 双向 RS-232 串行通讯口；≥3路7PIN 双向 RS-232/422/485 串行通讯口； 13、≥1路RJ45 10M/100M 以太网接口，（可扩展≥1路RJ45 10M/100M 以太网备份接口，用于网络备份双向数据传输功能；≥5路RJ45 10/100 /1000M 以太网接口，用于控制系统设备数据交换使用； 14、≥1路USB接口；≥1路RST 系统复位按钮；≥3路LED系统状态指示灯；≥1路RES 系统预留调试接口； 15、面板内嵌1个2.4寸OLED高清触控屏； 16、密码功能：点击触摸显示屏任意位置时，自动弹出输入密码对话框，输入正确密码才能进入菜单界面操作功能； 17、触控屏界面：具有开机、关机、模式、信号、网络、音量、数据、产品菜单功能按键；点击触摸其中任意功能按键进入相对应操作界面功能； 18、通过点击触控屏 “开机”和“关机”按键可实现控制整个系统的一键开机和一键关机所有受控设备功能，同时在按下此功能键时，自动弹出输入密码对话框，输入正确密码才能实现一键开机或关机功能； 19、采用双电源相互备份的工作方式，具有1路DC12-24V/3A电源输入接口及1路AC 220V/3A电源输入接口。 |
| 2 | 4K 8进8出HDMI无缝矩阵 | 1、支持HDMI 2.0/HDCP 2.2，4K 4:4:4@60Hz 2、≥8路（4K）HDMI输入接口，≥8路（4K）HDMI输出接口； 3、8路凤凰端子输入音频接口，8路凤凰端子输出音频接口，支持左右声道输入及左右声道输出； 4、全数字设计，支持视频无缝切换； 5、输出信号分辨率可自定义调整，输出信号支持视频拼接功能； 6、支持视频独立切换； 7、支持音频独立切换，输出可选择输入模拟音频或者HDMI数字音频； 8、支持OSD字幕叠加； 9、支持8路IR输入和4路IR输出，带有红外遥控信号矩阵，并自动跟随矩阵视频信号切换； 10、支持最高分辨率3840X2160@60Hz； 11、具有掉电记忆功能； 12、1路RS232接口，支持RS232控制； 13、1路RJ45接口，支持网络控制和web控制。 |
| 3 | 电源管理器 | 1、≥8路电源管理器； 2、输入电压：交流220V； 3、支持中控，电脑，手动控制，总开关具备顺序延时； 4、继电器接口：≥8路； 5、单路继电器工作状态：常开或常关； 6、单路额定输出电源：每路继电器可承载≥30A； 7、触控屏：内嵌≥5寸电容触控屏； 8、设备接口：具有≥1路RJ45网络接口、≥1路（TXD、RXD）RS232串口、≥2路（A1/A2、B1/B2）RS485串口、≥1路5V直流电源输出口（VCC）、≥1路12V直流电源输出口、8路开关量输入接口（IN1至IN8），用于外接开关量能达到任意控制≥8路电源管理器开关功能； 9、8路电源的每路通道可独立名称显示。 |
| LED显示系统 |  |  |
| 1 | 室内全彩LED显示屏(P2) | 尺寸：≥11.52m*3.36m（可以分为两块16:9的屏幕） 1、像素间距：纵向：≤2mm，横向：≤2mm； 2、像素组成：1R1G1B（SMD表贴三合一）； 3、像素密度：≥250000点/㎡； 4、模组尺寸320mm*160，底壳材质全铝底壳； 5、显示屏亮度：校正后≥600nits，持续亮度在0-255级灰度可调； 6、亮度均匀性：≥99.5%； 7、屏幕水平视角：≥170°；屏幕垂直视角：≥160°； 8、平整度：任意相邻模组间≤0.1mm； 9、模组支持前拆前维护和后拆后维护功能； 10、色温：3000K～15000K可调，可设冷色、暖色、标准色等多场白场调节； 11、对比度：≥5000:1； 12、色域：≥125%NTSC； 13、峰值功耗：≤420W/m²，平均功耗: ≤140W/m，带电黑屏睡眠功率≤60W/m； 14、具备双电网供电，冗余备份功能。 15、显示屏具备故障自诊断及排查功能； 16、刷新率：≥3840Hz； 17、模组彩色信号处理位数≥16bit； 18、LED显示屏可实现监控显示屏工作状态，具有故障自动告警功能，发生故障立即发送消息至指定邮箱。LED显示屏具备多点测温系统，具备电源温度控制系统； 19、显示屏工作噪音声压，处理半径1M内，前方＜6.5dB（A），后方＜8dB（A）； 20、电流增益调节：电流增益调节级8位，显示屏拍照等级≥10bits 21、VICO指数范围在0-1级，消除80%摩尔纹； 22、具有良好的阻燃性能，PCB达到V-0级要求。 |
| 2 | LED显示屏支架及包边 | 1、现场方管焊接或壁挂安装支架； 2、含智能背景显示设备包边，可选不锈钢、铝型材或原厂超窄包边。 |
| 3 | 视频处理器 | 1、单台具备不少于24路千兆网口输出，带载能力可达1560万像素、最宽16384像素、最高8192像素； 2、集视频处理、视频控制以及 LED 屏体配置等功能于一体，具备多种类的视频信号接收能力、4K×2K@60Hz 的图像处理能力和发送能力。 3、视频输入接口： 1 路 HDMI 2.0，1路DP1.2，4 路 HDMI，1 路 3G-SDI+LOOP。 4、支持 HDR 输出； 5、支持不少于三种画面缩放模式，包括点对点模式、全屏缩放、自定义缩放； 6、支持多窗口显示，不少于6 窗口的任意布局，至少包含2路4K窗口+4路2K窗口； 7、支持OSD字幕功能； 8、支持高位深信号输入源输入，最高支持12bit信号输入； 9、支持音频功能，输入接口支持音频伴随输入，输出音频支持随信号切换而切换。 10、支持场景预设功能； 11、支持对输入信号进行分辨率自定义 ，最大可支持4096*2160@60信号输入，并向下兼容4K*1K,2K等； 12、要求与显示屏同一品牌。 |
| 4 | 室内会议主题字幕屏幕 | 尺寸：≥23.104m*0.608m 1、双色，φ4.75, 2、像素结构 SMD2121二合一灯珠； 3、像素间距（mm）≤4.75； 4、支持单点亮度校正； 5、支持单点色度校正； 6、纯色平衡亮度（nits）≥500-800； 7、色温（K） 2000-9300可调； 8、视角（水平/垂直°） 120/120 9、发光点中心距偏差<3%； 10、亮度/色度均匀性≥97% 11、对比度≥1500：1； 12、换帧频率（Hz） 50&60； 13、驱动方式恒压驱动。 |
| 5 | 字幕屏幕支架及包边 | 1、现场方管焊接或壁挂安装支架； 2、含室内会议主题字幕屏幕包边。 |
| 6 | 异步控制系统 | 1、支持带载8192*128、4096*256、2048*512； 2、支持集群管理/多区域显示/多语言版本； 3、支持128个节目，每个节目划分为16个区域； 4、支持图文/ 字幕/动画/数字时钟/表盘/正负计时/温度/温湿度； 5、支持节目流水边框/区域流水边框； 6、支持数字时钟/模拟时钟/正计时/倒计时； 7、支持100M网络，USB ，RS232，RS485； 8、支持16级亮度，支持定时调亮/手动调亮。 |
| 7 | 接收卡 | 1、采用 8 个 20PIN 自定义接口接口进行通讯，防尘防震，具有高稳定性； 2、支持 RGB 独立 Gamma 调节的独立主控和 LCT，通过对“红 Gamma”、“绿 Gamma”、 “蓝 Gamma”分别进行调节； 3、画面以 90°的倍数（0°/90°/180°/270°）进行旋转； 4、支持智能模组实现灯板 ID 管理，校正系数和模组参数存储，模组级温度、电压、排 线通信状态监控，LED 坏点检测，以及模组运行时间记录； 5、对于有 Flash 的灯板，更换灯板后，接收卡上电时自动将灯板 Flash 中的校正系数上传到接收卡； 6、对于有 Flash 的灯板，支持管理灯板 Flash 中的信息，实现校正系数和灯板 ID 的存储和回读； 7、对于有 Flash 的灯板，网线断开时长按箱体上的自测试按键，可将灯板 Flash 中的校 正系数上传到接收卡； 8、在箱体上显示接收卡编号和网口信息，清晰获取接收卡的位置和走线方式； 9、自定义开机、网线断开、无视频源信号时显示屏的画面； 10、监测接收卡自身的温度和电压； 11、通过箱体液晶模块显示接收卡的温度、电压、单次运行时间和总运行时间； 12、支持同时连接两个电源，可检测两个电源的工作状态是否正常； 13、通过主备冗余机制增加接收卡间网线级联的可靠性； 14、要求与显示屏同一品牌。 |
| 8 | 供电电源 | 1、220V-50HZ-4.5V； 2、要求与显示屏同一品牌。 |
| 9 | 控制软件 | 1、与LED显示屏屏体为同一品牌； 2、利用视频控制软件可以制作节目单，每个节目能自动按照编排好的节目自动播放； 3、支持节目单在线编辑、复制,支持节目单顺序调整,支持图片编辑与播放,支持动画编辑与播放,支持文本文件的编辑与播放,支持WORD及EXCEL文件的编辑与播放。 |
| 10 | 大屏配电箱 | 1、额定荷载：≥50KW； 2、采用交流配电柜，配电系统为三相五线制供电，配电系统保证三相平衡，配备过流、短路、断路、过压、欠压、温度过高等保护措施，以及相应的故障指示装置； 3、配电柜可实现远程开关机功能。 |
| 11 | 线材 | 线材辅材。 |

- 2）大报告厅点位图

- （二）小报告厅音视频设备明细清单

| 序号 | 设备名称 | 参数 | 数量 | 单位 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 灯光系统 |  |  |  |  |  |
| 1 | 固定面光灯杆 | 详见后表 | 1 | 套 |  |
| 2 | LED数字平板灯 | 详见后表 | 8 | 台 |  |
| 3 | LED投光灯（面光） | 详见后表 | 8 | 台 |  |
| 4 | 调光控制台 | 详见后表 | 1 | 台 |  |
| 5 | 线材 | 详见后表 | 1 | 批 |  |
| LED显示系统 |  |  |  |  |  |
| 1 | 室内全彩LED显示屏(P2) | 详见后表 | 19.46 | 平米 |  |
| 2 | LED显示屏支架及包边 | 详见后表 | 19.46 | 平米 |  |
| 3 | 视频处理器 | 详见后表 | 1 | 台 |  |
| 4 | 接收卡 | 详见后表 | 1 | 项 |  |
| 5 | 供电电源 | 详见后表 | 1 | 项 |  |
| 6 | 控制软件 | 详见后表 | 1 | 套 |  |
| 7 | 大屏配电箱 | 详见后表 | 1 | 个 |  |
| 8 | 线材 | 详见后表 | 1 | 批 |  |
| 扩声系统 |  |  |  |  |  |
| 1 | 音箱（主扩阵列音柱） | 详见后表 | 2 | 只 |  |
| 2 | 音箱(有源超低) | 详见后表 | 2 | 只 |  |
| 3 | 音箱（辅助扬声器） | 详见后表 | 2 | 只 |  |
| 4 | 功放（辅助） | 详见后表 | 1 | 台 |  |
| 5 | 12路调音台 | 详见后表 | 1 | 台 |  |
| 6 | 音频处理器 | 详见后表 | 1 | 台 |  |
| 7 | 一拖二手持无线话筒 | 详见后表 | 2 | 套 |  |
| 8 | 一拖二头戴无线话筒 | 详见后表 | 2 | 套 |  |
| 9 | 天线放大器（含双天线接收） | 详见后表 | 1 | 套 |  |
| 10 | 一拖四无线会议话筒 | 详见后表 | 1 | 套 |  |
| 11 | 多功能音频噪声隔离器 | 详见后表 | 1 | 台 |  |
| 12 | 设备机柜 | 详见后表 | 1 | 只 |  |
| 13 | 电源时序器 | 详见后表 | 1 | 台 |  |
| 14 | 线材 | 详见后表 | 1 | 批 |  |
| 直播录播系统 |  |  |  |  |  |
| 1 | 广播级演录播主机 | 详见后表 | 1 | 台 |  |
| 2 | 高清云台摄像机 | 详见后表 | 3 | 台 |  |
| 3 | 直播云平台 | 详见后表 | 1 | 台 |  |

- 1）小报告厅音视频设备参数要求

| 序号 |  | 设备名称 | 设备技术参数 |
| --- | --- | --- | --- |
| 灯光系统 |  |  |  |
| 1 |  | 固定面光灯杆 | 4点吊挂，定制吊杆，喷哑光黑色漆 |
| 2 |  | LED数字平板灯 | 1、额定电压：AC110V-240V 50HZ-60HZ； 2、额定功率：≥200W ； 3、光源数量：不少于256颗LED晶元芯片； 4、光束角度：120°； 5、色 温：3200K/5600K可选； 6、显色指数： Ra≥90； 7、调 光：0-100%线性调光； 8、散热系统：导热硅脂贴合灯板散热； 9、控制模式：DMX512、手动、无线遥控； 10、通道 数：2个国际DMX512通道； 11、光输 出：≥8500 Lm； 12、显示方式：3位数码显示； 13、透光板：高效乳白色纳米光板，解决眩光问题； |
| 3 |  | LED投光灯（面光） | 1、额定电压：AC100～240V，50/60Hz； 2、功耗：≥180W； 3、光源：54颗3W三合一LED灯珠； 4、寿命：＞ 50000 小时； 5、透镜：支持25°、15°可选； 6、色彩：颜色支持1670万种颜色变化； 7、通道：6/8通道可切换； 8、控制模式：DMX512，声控模式，主从同步模式； 9、显色指数：Ra>90； 10、调光：0-100%独立电子线性调光； 11、频闪：独立电子频闪64KHz； 12、混色效果：8Bit PWM 、RGBW线性混色，1670万种颜色。 |
| 4 |  | 调光控制台 | 1、DMX512/1990标准，最大256个DMX控制通道，一路光电隔离信号输出； 2、最大控制16台电脑灯或64路调光； 3、自动生成灯库； 4、带背光的LCD显示屏，首创的中英文显示可切换界面； 5、内置图形轨迹发生器，有35个内置图形，方便用户对电脑灯进行图形轨迹控制，如画圆、螺旋、彩虹、追逐等多种效果； 6、图形参数（如：振幅、速度、间隔、波浪、方向）均可独立设置； 7、可储存80个重演场景，用于储存多步场景和单步场景。每个多步场景最多可储存100个单步； 8、可同时输出和运行16个重演场景； 9、带16根集控推杆。按键点控和推杆集控兼容； 10、关机或者突发断电等情况数据可记忆保持； 11、U盘可备份控台数据，并支持重新导入到控台使用，同型号控台数据可共享； 12、L系列控台支持远程软件升级，随时随地增加新的功能； 13、预置推杆可控制电脑灯的属性，属性控制更方便快捷； 14、支持立即黑场。 |
| 5 |  | 线材 | 线材辅材。 |
| LED显示系统 |  |  |  |
| 1 |  | 室内全彩LED显示屏(P2) | 尺寸：≥6.08m*3.2m 1、像素间距：纵向：≤2mm，横向：≤2mm； 2、像素组成：1R1G1B（SMD表贴三合一）； 3、像素密度：≥250000点/㎡； 4、模组尺寸320mm*160，底壳材质全铝底壳； 5、显示屏亮度：校正后≥600nits，持续亮度在0-255级灰度可调； 6、亮度均匀性：≥99.5%； 7、屏幕水平视角：≥170°；屏幕垂直视角：≥160°； 8、平整度：任意相邻模组间≤0.1mm； 9、模组支持前拆前维护和后拆后维护功能； 10、色温：3000K～15000K可调，可设冷色、暖色、标准色等多场白场调节； 11、对比度：≥5000:1； 12、色域：≥125%NTSC； 13、峰值功耗：≤420W/m²，平均功耗: ≤140W/m，带电黑屏睡眠功率≤60W/m； 14、具备双电网供电，冗余备份功能。 15、显示屏具备故障自诊断及排查功能； 16、刷新率：≥3840Hz； 17、模组彩色信号处理位数≥16bit； 18、LED显示屏可实现监控显示屏工作状态，具有故障自动告警功能，发生故障立即发送消息至指定邮箱。LED显示屏具备多点测温系统，具备电源温度控制系统； 19、显示屏工作噪音声压，处理半径1M内，前方＜6.5dB（A），后方＜8dB（A）； 20、电流增益调节：电流增益调节级8位，显示屏拍照等级≥10bits 21、VICO指数范围在0-1级，消除80%摩尔纹； 22、具有良好的阻燃性能，PCB达到V-0级要求。 |
| 2 |  | LED显示屏支架及包边 | 1、现场方管焊接或壁挂安装支架； 2、含智能背景显示设备包边。 |
| 3 |  | 视频处理器 | 1.支持常见的视频接口，包括≥2 路 HDMI1.4，1 路 DVI。 2.支持音频输入输出，支持HDMI伴随音频输入；支持3.5mm独立音频输入；支持3.5mm独立音频输出；支持通过多功能卡进行音频输出。 3.支持 3 个窗口。 4.支持 HDMI、DVI 输入分辨率自定义调节。 5.支持设备间备份，支持网口备份设置。 6.视频输出最大带载高达 ≥650 万像素。 7.支持一键将优先级最低的窗口全屏自动缩放，增强产品实用性能。 8.支持创建 10 个用户场景作为模板保存，方便使用。 9.产品本身集成视频处理器与发送卡于一体。 10.支持逐点亮色度校正技术，校正过程快速高效，支持直接现场校正； 11.要求与显示屏同一品牌。 |
| 4 |  | 接收卡 | 1、采用 8 个 20PIN 自定义接口接口进行通讯，防尘防震，具有高稳定性； 2、支持 RGB 独立 Gamma 调节的独立主控和 LCT，通过对“红 Gamma”、“绿 Gamma”、 “蓝 Gamma”分别进行调节； 3、画面以 90°的倍数（0°/90°/180°/270°）进行旋转； 4、支持智能模组实现灯板 ID 管理，校正系数和模组参数存储，模组级温度、电压、排 线通信状态监控，LED 坏点检测，以及模组运行时间记录； 5、对于有 Flash 的灯板，更换灯板后，接收卡上电时自动将灯板 Flash 中的校正系数上传到接收卡； 6、对于有 Flash 的灯板，支持管理灯板 Flash 中的信息，实现校正系数和灯板 ID 的存储和回读； 7、对于有 Flash 的灯板，网线断开时长按箱体上的自测试按键，可将灯板 Flash 中的校 正系数上传到接收卡； 8、在箱体上显示接收卡编号和网口信息，清晰获取接收卡的位置和走线方式； 9、自定义开机、网线断开、无视频源信号时显示屏的画面； 10、监测接收卡自身的温度和电压； 11、通过箱体液晶模块显示接收卡的温度、电压、单次运行时间和总运行时间； 12、支持同时连接两个电源，可检测两个电源的工作状态是否正常； 13、通过主备冗余机制增加接收卡间网线级联的可靠性； 14、要求与显示屏同一品牌。 |
| 5 |  | 供电电源 | 1、220V-50HZ-4.5V； 2、要求与显示屏同一品牌。 |
| 6 |  | 控制软件 | 1、与LED显示屏屏体为同一品牌； 2、利用视频控制软件可以制作节目单，每个节目能自动按照编排好的节目自动播放； 3、支持节目单在线编辑、复制,支持节目单顺序调整,支持图片编辑与播放,支持动画编辑与播放,支持文本文件的编辑与播放,支持WORD及EXCEL文件的编辑与播放。 |
| 7 |  | 大屏配电箱 | 1、额定荷载：≥30KW； 2、采用交流配电柜，配电系统为三相五线制供电，配电系统保证三相平衡，配备过流、短路、断路、过压、欠压、温度过高等保护措施，以及相应的故障指示装置； 3、配电柜可实现远程开关机功能。 |
| 8 |  | 线材 | 线材辅材。 |
| 扩声系统 |  |  |  |
| 1 | 音箱（主扩阵列音柱） |  | 1、扬声器配置：12x3.25寸单元钕磁单元； 2、阻抗：8Ω； 3、额定功率：500W； 4、频率范围：150Hz-19kHz（-6dB）； 5、声压级：128dB（持续）-134dB（峰值）； 6、灵敏度：≥101dB（1W@1mt）； 7、覆盖角度：垂直10°/水平90°。 |
| 2 | 音箱(有源超低) |  | 1、音箱类型：单≥15寸超低音箱； 2、音箱阻抗：8Ω； 3、音箱额定功率：≥600W/8Ω； 4、超低音箱频率响应范围：38Hz-150Hz； 5、声压级：130dB（持续）/136dB（峰值）； 6、灵敏度：103dB（1W@1mt）； 7、输入音频接口：2路Line或Mic平衡音源输入，带2个Line与Mic输入模式切换开关及2个输入信号指示灯；Mic音频输入提供幻象电压12Vdc； 8、输出音频接口：2路平衡输出接口，带1个LINK（非DSP输出）与DSP输出模式切换开关； 9、音量调节：1个LEVEL总音量调节旋钮，可控制超低音箱与1路SPEAKER（OUT）600W/8Ω输出接口音量大小功能； 10、音乐播放器：内置USB、SD及蓝牙连接音频播放器进行音频播放； 11、播放器控制；具有1个SD卡接口、1个USB输入接口、1个模式选择按键、1个播按键、1个暂停按键、1个循环按键、上下曲切换按键； 12、红外接收：1路IR红外接收，通过接收遥控器或第三方智能中控平台的控制信号，控制播放器音量大小、播放、暂停、上下歌曲切换； 13、DSP功放频率响应：20Hz-33KHz（+0/-1dB）@1W，8Ω； 14、信噪比：>115dB（20Hz-20KHz，A weighted）； 15、阻尼系数：>10000@100Hz； 16、内置双通道数字功放模组：2×600W/8Ω； 17、保护功能：短路保护、过热保护（断电-热关机）、过载保护、高频输出保护。 |
| 3 | 音箱（辅助扬声器） |  | 1、频率响应：不窄于60Hz-20KHz（±3dB）； 2、灵敏度（1W@1M）：≥97dB； 3、指向性（H×V）：90°×45°椭圆形波导； 4、功率：持续≥400W/节目≥800W/峰值≥1600W； 5、最大声压级：≥129dB； 6、额定阻抗：8Ω； 7、低音单元：不小于12"； 8、高音单元：不小于2"钛膜； 9、分频点：1.8kHz； 10、分频方式：内置/外置 切换开关。 |
| 4 | 功放（辅助） |  | 1、立体声功率8Ω：≥400W×2； 2、立体声功率4Ω：≥620W×2； 3、桥接模式8Ω：≥1200W； 4、桥接模式4Ω：≥1600W； 5、输入灵敏度：0dBu（0.775Vrms）； 6、频率响应(±1dB）：20Hz-20KHz； 7、信噪比：＞100dB； 8、总谐波失真：＜0.02%； 9、阻尼系数：＞300； 10、串音：＜-70dB； 11、转换速率：＞40V/us； 12、功放类型：AB类； 13、保护：高温保护、过流保护、直流保护、短路保护、开关机静音； 14、冷却功能：可变速风扇。 |
| 5 | 12路调音台 |  | 1、≥12路单声输入； 2、二组编组，三组输助输出，一组返回； 3、通道3段均衡加中频可选； 4、100MM高精度对数式衰减推子； 5、256/24Bit DSP效果器； 6、9段主控均衡； 7、一组立体声输出； 8、+48V幻象电源； 9、USB录音，播放功能； 10、通道哑音功能。 |
| 6 | 音频处理器 |  | 1、音频系统延迟：< 1ms； 2、输入通道：≥4 路平衡输入，Mic/line level； 3、音频接口：3.81 mm 凤凰插，12-pin； 4、输入阻抗：6kΩ； 5、最大输入电平：12dBu/Line， -7dBu/Mic@20dB增益； 6、幻象电源：+48VDC，6.5mA，每通道配置； 7、输出通道：≥8 路平衡输出，line level； 8、输出阻抗：150Ω； 9、USB：Micro-B type，免驱； 10、RS232/485：Serial port communication串口通信。 |
| 7 | 一拖二手持无线话筒 |  | 1、双通道接收； 2、采用纯自动选讯（真正分集）接收方式 3、具有频率自动扫描功能； 4、红外线数据自动同步功能； 5、采用锁相环回路合成调谐器； 6、≥200个UHF可选频道，互不干扰的≥32个频组； 7、OLED屏幕； 8、平衡式XLR输出和非平衡式6.3mm (1/4”)输出； 9、频率稳定性: ± 0.005% ，PLL 鎖相回路頻率控制； 10、载波频段: UHF620-850 MHz； 11、调制方式: FM； 12、工作有效距离: ≥300米； 13、振荡方式: PLL相位锁定频率合成； 14、灵敏度: 5dBμV, S/N>60dB at 25 deviation； 15、频带宽度: 40MHz； 16、使用电池：2节AA电池-可连续使用约≥8小时； 17、音头: 电容式, 心型指向性。 |
| 8 | 一拖二头戴无线话筒 |  | 1、双通道接收； 2、采用纯自动选讯（真正分集）接收方式 3.、具有频率自动扫描功能； 4、红外线数据自动同步功能； 5、采用锁相环回路合成调谐器（PLL）； 6、≥200个UHF可选频道，互不干扰的≥32个频组； 7、OLED屏幕； 8、平衡式XLR输出和非平衡式6.3mm (1/4”)输出； 9、频率稳定性: ± 0.005% ，PLL 鎖相回路頻率控制； 10、载波频段: UHF620-850 MHz； 11、调制方式: FM； 12、工作有效距离: ≥300米； 13、振荡方式: PLL相位锁定频率合成； 14、灵敏度: 5dBμV, S/N>60dB at 25 deviation； 15、频带宽度: 40MHz； 16、使用电池：2节AA电池-可连续使用约≥8小时； 17、音头: 电容式, 心型指向性。 |
| 9 | 天线放大器（含双天线接收） |  | 1、天线类型：对数周期偶极阵(LPDA)天线； 2、工作频带：500MHZ- 1GHZ； 3、增益：6dB-10dB； 4、阻抗：50欧姆； 5、电压驻波比：≤1.7.:1； 6、指向性：椭圆形180°； 7、指向极性：垂直(于垂直安装)； 8、导波器段数：不少于11段； 9、连接端子：固定式直角BNC母座； 10、天线分配器：一分二/一分四。 |
| 10 | 一拖四无线会议话筒 |  | 1、LCD显示屏； 2、采用拨轮式操控旋钮； 3、具有独立接收灵敏度调节功能，可对系统输出信号人性化调节，可初始化音频调节； 4、超强抗手机干扰能力； 5、有效距离≥80米； 6、载波频率范围：UHF470-960MHz频段； 7、振荡模式:石英晶体振荡； 8、稳定度：10PPM； 9、灵敏度：2uV@sinad=12dB； 10、最大频移：50KHz； 11、信噪比：＞103dB； 12、失真度：＜0.5 % @ 1KHz； 13、镜像干扰：＜85dB(典型)； 14、邻频干扰：＜75dB(典型)； 15、频响范围：50Hz～16KHz。 |
| 11 | 多功能音频噪声隔离器 |  | 1、整机支持无电源工作方式； 2、USB解码支持24Bit精度及48KHz采样率； 3、支持≥1路同轴和≥1路光纤音频信号同时输出功能；≥2个USB输入接口，用于在不同的工作模式下，方便接入USB线功能，采用无驱动直接解码工作方式；≥1个RS485/SES/AES/EBU端口，可通过智能中控控制USB输入信号源的音量大小及静音功能； 4、可通过面板≥2个拔档开关选择≥2路6.35接口或≥2路凤凰端接口的音频信号输入及输出功能；同时通过面板≥4个拔档开关控制≥2路6.35接口或≥2路凤凰端接口的输出音频信号具有共地及滤波切换功能； 5、≥1路6.35混音输出接口，可通过面板≥2个混音按键切换开关和≥2个音量电位器控制≥2路6.35接口或≥2路凤凰端接口的输入音源信号混音到6.35接口输出功能； 6、具有AV、CD、PC、USB ≥ 4组立体声音频信号输入功能，可通过面板旋钮对输入音频信号进行选择切换给≥1组立体声输出功能；也可通过面板≥2个拔档开关控制立体声输出音频信号具有共地及滤波切换功能；立体声输出带有总音量调节（Volume）、高音（Bass）及低音（Treble）调节旋钮功能；面板具有音量加（Vol+）、音量减（Vol-）、静音（Mute）3个功能按键； 7、交流阻抗比：≥600：600（@1KHz，0dB）； 8、隔离电压1350V，1.5mA，1.5minute； 9、频率响应范围：20Hz－20KHz，±0.3dB； 10、电感量≥65Hmin； 11、平衡输入输出信号切换模式。 |
| 12 | 设备机柜 |  | 600*600*2000机柜。 |
| 13 | 电源时序器 |  | 1.8路开关通道输出，每路延时开启和关闭时间可自由设置(范围0~999秒)； 2.每通道可以独立设置开启/关闭，方便设备灵活使用； 3.前面板1路辅助输出通道，该通道为直通通道，不受智能控制； 4.内置时钟芯片，可根据日期时间定时设置自动开启/关闭每一通道； 5.支持RS232接口控制开关，支持级联、中央设备控制； 6.额定输出总电流:30A，单路输出电流:13A。 |
| 14 | 线材 |  | 线材辅材。 |
| 直播录播系统 |  |  |  |
| 1 |  | 广播级演录播主机 | 1、一体化显示屏：配置不小于14.1英寸超宽视网膜触控屏,所配4K超宽视网膜触控屏不小于14.1英寸，分辨率不低于3840*1100； 2、超宽触控屏采用后推式限位滑动设计，可在135~180度内任意角度悬停，满足液晶屏任意角度悬停状态下正常触控操作； 3、内置30个实体按键的导播面板，按键背光亮度可实时调节，并实现信号特技切换、调音、图文字幕播出、录制、发布、抠像等功能； 4、通讯接口：2.4G/5G 双频WIFI、千兆以太网卡x 2、SIM(4G）x 1 存储接口：SD读卡器、固态硬盘、USB3.0； 5、配置广播级专业视音频板卡，提供4路高/标清兼容通道（4路HDSDI）； 视频输入接口：3G-SDI/HD-SDI/SDI x 4； 视频输出接口：HDMI x 2； 6、内存：32G及以上；显卡：8G专业图形显卡及以上； 7、音频接口： 音频输入接口：支持2路模拟XLR卡农音频输入； 音频输出接口：支持2路模拟XLR卡农音频输出、1路3.5MM立体声监听输出； 8、支持16路及以上信号特技切换 ； 9、支持上百个字幕图文模板统一编入播单，导播面板一键控制播单，完成字幕上下屏 ； 10、支持NDI协议，实现信号的远距离传输； 11、预置百种转场特技，如划像、淡入淡出等，提供三维特技模板，可实现三维转场效果，转场时间可实时修改； 12、导播面板一键快速抠像，可将水瓶、发丝等物体从背景中分离出来，被抠像物体边缘连续完整、无杂色；同时在手机端页面可做精细调整，如多次取色抠像、边缘处理和抑色等； 13、支持信号源美肤、美白、磨皮处理； 14、双路硬盘播放列表中各视频可变速播放，且每条素材的播放速度不同可以实时调整，播放速率1-4倍速加速、0.1-0.9倍速减速 ； 15、无需借助外部设备，实现多画面监看信号输出，监看信号包括PGM和信号源，支持不少于4种布局方式，其中监看信号源支持自定义设置 ； 16、支持≥4路信号同时录制，可按设定时长分段录制，具有双写功能可同时录制到本地硬盘及SD存储卡；具有AVI、MP4等文件格式选项、MPEG2I、H.264等编码格式选项； 17、内置15组以上混合调音台，每个通道可混音、增益调节，每个通道可独立监听；具备音频帧延时、一键静音、SOLO功能，可指定某一路声音作为最终输出，其余音频源自动静音； 18、导播面板信号切换区的按键可自定义信号源，包括4路基带信号、8路流信号、2路本地信号、2路USB信号； 19、录制同时生成带切点信息的故事板工程交互文件，交互文件自动保存，后续可直接导入非编便于后期二次编辑； 20、实时接入不少于8路手机拍摄信号，实现手机低延时直播； 21、支持RTMP协议多地址流发布，可选择推送内容，设定发布地址、分辨率和码率；每个发布地址可对应不同信号源，设置不同分辨率和码率。 |
| 2 |  | 高清云台摄像机 | 1、≥1/2.8英寸CMOS传感器；20倍光学，12倍数字； 2、支持全高清1080p60到标清的多格式视频输出； 3、支持HD-SDI, DVI等高清视频输出接口； 4、精密蜗杆转动，定位精确，运行平稳； 5、支持VISCA等多种协议及多种控制接口，支持菊花链组网； 6、配多功能IR遥控器； 7、智能曝光功能能有效解决投影、电视等设备对拍摄人物的影响。 |
| 3 |  | 直播云平台 | 1、支持与导播交互应用，实现导播系统直接调用云交互平台的视频素材； 2、支持微信小程序直播； 3、支持评论、答卷、手机连线、抽奖、礼物、广告等功能； 4、支持评论内容的人工审核及自动审核； 5、可以自动生成直播二维码，全网实时实现扫码观看。 |
| 4 |  | 线材 | 线材辅材。 |

2）小报告厅点位图

- （三）篮球馆音视频设备明细清单

| 序号 | 设备名称 | 参数 | 数量 | 单位 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| LED显示系统 |  |  |  |  |  |
| 1 | 室内全彩LED显示屏(P2.5) | 详见后表 | 44.75 | 平米 |  |
| 2 | LED显示屏支架及包边 | 详见后表 | 44.75 | 平米 |  |
| 3 | 视频处理器 | 详见后表 | 1 | 台 |  |
| 4 | 接收卡 | 详见后表 | 1 | 项 |  |
| 5 | 供电电源 | 详见后表 | 1 | 项 |  |
| 6 | 控制软件 | 详见后表 | 1 | 套 |  |
| 7 | 大屏配电箱 | 详见后表 | 1 | 个 |  |
| 扩声系统 |  |  |  |  |  |
| 1 | 音箱 | 详见后表 | 8 | 只 |  |
| 2 | 功率放大器 | 详见后表 | 4 | 台 |  |
| 3 | 12路调音台 | 详见后表 | 1 | 台 |  |
| 4 | 音频处理器 | 详见后表 | 1 | 台 |  |
| 5 | 一拖二手持无线话筒 | 详见后表 | 2 | 套 |  |
| 6 | 一拖二头戴无线话筒 | 详见后表 | 1 | 套 |  |
| 7 | 天线放大器（含双天线接收） | 详见后表 | 1 | 套 |  |
| 8 | 设备机柜 | 详见后表 | 1 | 只 |  |
| 9 | 电源时序器 | 详见后表 | 1 | 台 |  |

- 1）篮球馆音视频设备参数要求

| 序号 | 设备名称 | 设备技术参数 |
| --- | --- | --- |
| LED显示系统 |  |  |
| 1 | 室内全彩LED显示屏(P2.5) | 尺寸：≥14.72m*3.04m 1、像素间距：纵向：≤2.5mm，横向：≤2.5mm； 2、像素组成：1R1G1B（SMD表贴三合一）； 3、像素密度：≥160000点/㎡； 4、模组尺寸320mm*160，底壳材质全铝底壳，底壳背后有产品型号字样； 5、显示屏亮度：校正后≥600nits，持续亮度在0-255级灰度可调； 6、亮度均匀性：≥99.5%； 7、屏幕水平视角：≥170°；屏幕垂直视角：≥160°； 8、平整度：任意相邻模组间≤0.1mm； 9、模组支持前拆前维护和后拆后维护功能； 10、色温：3000K～15000K可调，可设冷色、暖色、标准色等多场白场调节； 11、低亮高灰：100%亮度时，16bits灰度；20%亮度时，12bits 灰度 12、对比度：≥5000:1； 13、模组机械强度≥5MP； 14、色域：≥125%NTSC，灯珠色域满足16bit 15、峰值功耗：≤420W/m²，平均功耗: ≤140W/m，带电黑屏睡眠功率≤60W/m； 16、具备双电网供电，冗余备份功能； 17、显示屏具备故障自诊断及排查功能； 18、刷新率：≥3840Hz； 19、模组彩色信号处理位数≥16bit； 20、LED显示屏可实现监控显示屏工作状态，具有故障自动告警功能，发生故障立即发送消息至指定邮箱。LED显示屏具备多点测温系统，具备电源温度控制系统； 21、在1500VAC电压下持续60秒未击穿； 22、模组在使用过程中泄露电流每平方电流＜1.0mA； 23、显示屏工作噪音声压，处理半径1M内，前方＜6.5dB（A），后方＜8dB（A）； 24、电流增益调节：电流增益调节级8位，显示屏拍照等级≥10bits。 |
| 2 | LED显示屏支架及包边 | 1、现场方管焊接或壁挂安装支架； 2、含智能背景显示设备包边。 |
| 3 | 视频处理器 | 1、五画面； 2、带载≥1040万，横向最大16384，纵向最大8192； 3、输入：4×DVI、1×HDMI2.0（4K输入）、1×3G- SDI； 4、输出：16×千兆网口、4×10G光纤、1×HDM预监、支持HDR10高画质显示； 5、要求与显示屏同一品牌。 |
| 4 | 接收卡 | 1、采用 8 个 20PIN 自定义接口接口进行通讯，防尘防震，具有高稳定性； 2、支持 RGB 独立 Gamma 调节的独立主控和 LCT，通过对“红 Gamma”、“绿 Gamma”、 “蓝 Gamma”分别进行调节； 3、画面以 90°的倍数（0°/90°/180°/270°）进行旋转； 4、支持智能模组实现灯板 ID 管理，校正系数和模组参数存储，模组级温度、电压、排 线通信状态监控，LED 坏点检测，以及模组运行时间记录； 5、对于有 Flash 的灯板，更换灯板后，接收卡上电时自动将灯板 Flash 中的校正系数上传到接收卡； 6、对于有 Flash 的灯板，支持管理灯板 Flash 中的信息，实现校正系数和灯板 ID 的存储和回读； 7、对于有 Flash 的灯板，网线断开时长按箱体上的自测试按键，可将灯板 Flash 中的校 正系数上传到接收卡； 8、在箱体上显示接收卡编号和网口信息，清晰获取接收卡的位置和走线方式； 9、自定义开机、网线断开、无视频源信号时显示屏的画面； 10、监测接收卡自身的温度和电压； 11、通过箱体液晶模块显示接收卡的温度、电压、单次运行时间和总运行时间； 12、支持同时连接两个电源，可检测两个电源的工作状态是否正常； 13、通过主备冗余机制增加接收卡间网线级联的可靠性； 14、要求与显示屏同一品牌。 |
| 5 | 供电电源 | 1、220V-50HZ-4.5V； 2、要求与显示屏同一品牌。 |
| 6 | 控制软件 | 1、与LED显示屏屏体为同一品牌； 2、利用视频控制软件可以制作节目单，每个节目能自动按照编排好的节目自动播放； 3、支持节目单在线编辑、复制,支持节目单顺序调整,支持图片编辑与播放,支持动画编辑与播放,支持文本文件的编辑与播放,支持WORD及EXCEL文件的编辑与播放。 |
| 7 | 大屏配电箱 | 1、额定荷载：≥50KW； 2、采用交流配电柜，配电系统为三相五线制供电，配电系统保证三相平衡，尽量减少对电网的冲击影响，同时还应配备过流、短路、断路、过压、欠压、温度过高等保护措施，以及相应的故障指示装置； 3、配电柜可实现远程开关机功能。 |
| 8 | 线材 | 线材辅材。 |
| 扩声系统 |  |  |
| 1 | 音箱 | 1、频率响应：不窄于60Hz-20KHz（±3dB）； 2、灵敏度（1W@1M）：≥97dB； 3、指向性（H×V）：90°×45°椭圆形波导； 4、功率：持续≥400W/节目≥800W/峰值≥1600W； 5、最大声压级：≥129dB； 6、额定阻抗：8Ω； 7、低音单元：不小于12"； 8、高音单元：不小于2"钛膜； 9、分频点：1.8kHz； 10、分频方式：内置/外置 切换开关。 |
| 2 | 功率放大器 | 1、立体声功率8Ω：≥400W×2； 2、立体声功率4Ω：≥620W×2； 3、桥接模式8Ω：≥1200W； 4、桥接模式4Ω：≥1600W； 5、输入灵敏度：0dBu（0.775Vrms）； 6、频率响应(±1dB）：20Hz-20KHz； 7、信噪比：＞100dB； 8、总谐波失真：＜0.02%； 9、阻尼系数：＞300； 10、串音：＜-70dB； 11、转换速率：＞40V/us； 12、功放类型：AB类； 13、保护：高温保护、过流保护、直流保护、短路保护、开关机静音； 14、冷却功能：可变速风扇。 |
| 3 | 12路调音台 | 1、≥12路单声输入； 2、二组编组，三组输助输出，一组返回； 3、通道3段均衡加中频可选； 4、100MM高精度对数式衰减推子； 5、256/24Bit DSP效果器； 6、9段主控均衡； 7、一组立体声输出； 8、+48V幻象电源； 9、USB录音，播放功能； 10、通道哑音功能。 |
| 4 | 音频处理器 | 1、音频系统延迟：< 1ms； 2、输入通道：≥4 路平衡输入，Mic/line level； 3、音频接口：3.81 mm 凤凰插，12-pin； 4、输入阻抗：6kΩ； 5、最大输入电平：12dBu/Line， -7dBu/Mic@20dB增益； 6、幻象电源：+48VDC，6.5mA，每通道配置； 7、输出通道：≥8 路平衡输出，line level； 8、输出阻抗：150Ω； 9、USB：Micro-B type，免驱； 10、RS232/485：Serial port communication串口通信。 |
| 5 | 一拖二手持无线话筒 | 1、双通道接收； 2、采用纯自动选讯（真正分集）接收方式 3、具有频率自动扫描功能； 4、红外线数据自动同步功能； 5、采用锁相环回路合成调谐器； 6、≥200个UHF可选频道，互不干扰的≥32个频组； 7、OLED屏幕； 8、平衡式XLR输出和非平衡式6.3mm (1/4”)输出； 9、频率稳定性: ± 0.005% ，PLL 鎖相回路頻率控制； 10、载波频段: UHF620-850 MHz； 11、调制方式: FM； 12、工作有效距离: ≥300米； 13、振荡方式: PLL相位锁定频率合成； 14、灵敏度: 5dBμV, S/N>60dB at 25 deviation； 15、频带宽度: 40MHz； 16、使用电池：2节AA电池-可连续使用约≥8小时； 17、音头: 电容式, 心型指向性。 |
| 6 | 一拖二头戴无线话筒 | 1、双通道接收； 2、采用纯自动选讯（真正分集）接收方式 3.、具有频率自动扫描功能； 4、红外线数据自动同步功能； 5、采用锁相环回路合成调谐器（PLL）； 6、≥200个UHF可选频道，互不干扰的≥32个频组； 7、OLED屏幕； 8、平衡式XLR输出和非平衡式6.3mm (1/4”)输出； 9、频率稳定性: ± 0.005% ，PLL 鎖相回路頻率控制； 10、载波频段: UHF620-850 MHz； 11、调制方式: FM； 12、工作有效距离: ≥300米； 13、振荡方式: PLL相位锁定频率合成； 14、灵敏度: 5dBμV, S/N>60dB at 25 deviation； 15、频带宽度: 40MHz； 16、使用电池：2节AA电池-可连续使用约≥8小时； 17、音头: 电容式, 心型指向性。 |
| 7 | 天线放大器（含双天线接收） | 1、天线类型：对数周期偶极阵(LPDA)天线； 2、工作频带：500MHZ- 1GHZ； 3、增益：6dB-10dB； 4、阻抗：50欧姆； 5、电压驻波比：≤1.7.:1； 6、指向性：椭圆形180°； 7、指向极性：垂直(于垂直安装)； 8、导波器段数：不少于11段； 9、连接端子：固定式直角BNC母座； 10、天线分配器：一分二/一分四。 |
| 8 | 设备机柜 | 1、600*600*2000机柜。 |
| 9 | 电源时序器 | 1.8路开关通道输出，每路延时开启和关闭时间可自由设置(范围0~999秒)； 2.每通道可以独立设置开启/关闭，方便设备灵活使用； 3.前面板1路辅助输出通道，该通道为直通通道，不受智能控制； 4.内置时钟芯片，可根据日期时间定时设置自动开启/关闭每一通道； 5.支持RS232接口控制开关，支持级联、中央设备控制； 6.额定输出总电流:30A，单路输出电流:13A。 |
| 10 | 线材 | 线材辅材。 |

- 2）篮球馆点位图

- （四）排球馆音视频设备明细清单

| 序号 | 设备名称 | 参数 | 数量 | 单位 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| LED显示系统 |  |  |  |  |  |
| 1 | 室内全彩LED显示屏(P2.5) | 详见后表 | 24.32 | 平米 |  |
| 2 | LED显示屏支架及包边 | 详见后表 | 24.32 | 平米 |  |
| 3 | 视频处理器 | 详见后表 | 1 | 台 |  |
| 4 | 接收卡 | 详见后表 | 1 | 项 |  |
| 5 | 供电电源 | 详见后表 | 1 | 项 |  |
| 6 | 控制软件 | 详见后表 | 1 | 套 |  |
| 7 | 大屏配电箱 | 详见后表 | 1 | 个 |  |
| 扩声系统 |  |  |  |  |  |
| 1 | 音箱（主扩阵列音柱） | 详见后表 | 2 | 只 |  |
| 2 | 音箱（辅助扬声器） | 详见后表 | 2 | 只 |  |
| 3 | 功放（主扩） | 详见后表 | 1 | 台 |  |
| 4 | 功放（辅助） | 详见后表 | 1 | 台 |  |
| 5 | 12路调音台 | 详见后表 | 1 | 台 |  |
| 6 | 音频处理器 | 详见后表 | 1 | 台 |  |
| 7 | 一拖二手持无线话筒 | 详见后表 | 2 | 套 |  |
| 8 | 一拖二头戴无线话筒 | 详见后表 | 1 | 套 |  |
| 9 | 天线放大器（含双天线接收） | 详见后表 | 1 | 套 |  |
| 10 | 设备机柜 | 详见后表 | 1 | 只 |  |
| 11 | 电源时序器 | 详见后表 | 1 | 台 |  |

- 1）排球馆音视频设备参数要求

| 序号 | 设备名称 | 设备技术参数 |
| --- | --- | --- |
| LED显示系统 |  |  |
| 1 | 室内全彩LED显示屏(P2.5) | 尺寸：8m*3.04m 1、像素间距：纵向：≤2.5mm，横向：≤2.5mm； 2、像素组成：1R1G1B（SMD表贴三合一）； 3、像素密度：≥160000点/㎡； 4、模组尺寸320mm*160，底壳材质全铝底壳，底壳背后有产品型号字样； 5、显示屏亮度：校正后≥600nits，持续亮度在0-255级灰度可调； 6、亮度均匀性：≥99.5%； 7、屏幕水平视角：≥170°；屏幕垂直视角：≥160°； 8、平整度：任意相邻模组间≤0.1mm； 9、模组支持前拆前维护和后拆后维护功能； 10、色温：3000K～15000K可调，可设冷色、暖色、标准色等多场白场调节； 11、低亮高灰：100%亮度时，16bits灰度；20%亮度时，12bits 灰度 12、对比度：≥5000:1； 13、模组机械强度≥5MP； 14、色域：≥125%NTSC，灯珠色域满足16bit 15、峰值功耗：≤420W/m²，平均功耗: ≤140W/m，带电黑屏睡眠功率≤60W/m； 16、具备双电网供电，冗余备份功能； 17、显示屏具备故障自诊断及排查功能； 18、刷新率：≥3840Hz； 19、模组彩色信号处理位数≥16bit； 20、LED显示屏可实现监控显示屏工作状态，具有故障自动告警功能，发生故障立即发送消息至指定邮箱。LED显示屏具备多点测温系统，具备电源温度控制系统； 21、在1500VAC电压下持续60秒未击穿； 22、模组在使用过程中泄露电流每平方电流＜1.0mA； 23、显示屏工作噪音声压，处理半径1M内，前方＜6.5dB（A），后方＜8dB（A）； 24、电流增益调节：电流增益调节级8位，显示屏拍照等级≥10bits。 |
| 2 | LED显示屏支架及包边 | 1、现场方管焊接或壁挂安装支架； 2、含智能背景显示设备包边，可选不锈钢、铝型材或原厂超窄包边。 |
| 3 | 视频处理器 | 1.支持常见的视频接口，包括2 路 HDMI1.3，1 路 DVI。 2.支持3.5mm音频输入和3.5mm音频输出。 3.支持 3 个窗口和 1 路 OSD。 4.支持快捷配屏和高级配屏功能。 5.支持 HDMI、DVI 输入分辨率自定义调节。 6.支持设备间备份设置。 7.视频输出最大带载高达 ≥390 万像素。 8.支持一键将优先级最低的窗口全屏自动缩放，增强产品实用性能。 9.支持创建 10 个用户场景作为模板保存，方便使用。 10.产品本身集成视频处理器与发送卡于一体。 11.支持逐点亮色度校正技术，校正过程快速高效，支持直接现场校正； 12.为保证产品稳定性、系统兼容性，要求与显示屏同一品牌。（提供相关证明文件） |
| 4 | 接收卡 | 1、采用 8 个 20PIN 自定义接口接口进行通讯，防尘防震，具有高稳定性； 2、支持 RGB 独立 Gamma 调节的独立主控和 LCT，通过对“红 Gamma”、“绿 Gamma”、 “蓝 Gamma”分别进行调节； 3、画面以 90°的倍数（0°/90°/180°/270°）进行旋转； 4、支持智能模组实现灯板 ID 管理，校正系数和模组参数存储，模组级温度、电压、排 线通信状态监控，LED 坏点检测，以及模组运行时间记录； 5、对于有 Flash 的灯板，更换灯板后，接收卡上电时自动将灯板 Flash 中的校正系数上传到接收卡； 6、对于有 Flash 的灯板，支持管理灯板 Flash 中的信息，实现校正系数和灯板 ID 的存储和回读； 7、对于有 Flash 的灯板，网线断开时长按箱体上的自测试按键，可将灯板 Flash 中的校 正系数上传到接收卡； 8、在箱体上显示接收卡编号和网口信息，清晰获取接收卡的位置和走线方式； 9、自定义开机、网线断开、无视频源信号时显示屏的画面； 10、监测接收卡自身的温度和电压； 11、通过箱体液晶模块显示接收卡的温度、电压、单次运行时间和总运行时间； 12、支持同时连接两个电源，可检测两个电源的工作状态是否正常； 13、通过主备冗余机制增加接收卡间网线级联的可靠性； 14、要求与显示屏同一品牌。 |
| 5 | 供电电源 | 1、220V-50HZ-4.5V； 2、为保证产品稳定性、系统兼容性，要求与显示屏同一品牌。 |
| 6 | 控制软件 | 1、与LED显示屏屏体为同一品牌（提供证明文件）； 2、利用视频控制软件可以制作节目单，每个节目能自动按照编排好的节目自动播放； 3、支持节目单在线编辑、复制,支持节目单顺序调整,支持图片编辑与播放,支持动画编辑与播放,支持文本文件的编辑与播放,支持WORD及EXCEL文件的编辑与播放； |
| 7 | 大屏配电箱 | 1、额定荷载：≥20KW； 2、采用交流配电柜，配电系统为三相五线制供电，配电系统保证三相平衡，尽量减少对电网的冲击影响，同时还应配备过流、短路、断路、过压、欠压、温度过高等保护措施，以及相应的故障指示装置； 3、配电柜可实现远程开关机功能，提供PLC功能证明文件； |
| 8 | 线材 | 线材辅材。 |
| 扩声系统 |  |  |
| 1 | 音箱（主扩阵列音柱） | 1、类型：2路全频扬声器系统； 2、频率范围（-10dB）：85Hz-20kHz； 3、频率范围（±3dB）：95Hz-19kHz； 4、扩散角度：90°x60°（横向x纵向）； 5、额定功率：≥500W； 6、最大功率：≥2000W； 7、灵敏度：≥95dB； 8、最大声压级：≥121dB； 9、扬声器配置：≥LF：4x5"、HF：1x1.34"； 10、低切分频点：100Hz/24dB/octave； 11、阻抗：8Ω； |
| 2 | 音箱（辅助扬声器） | 1、频率响应：不窄于60Hz-20KHz（±3dB）； 2、灵敏度（1W@1M）：≥97dB； 3、指向性（H×V）：90°×45°椭圆形波导； 4、功率：持续≥400W/节目≥800W/峰值≥1600W； 5、最大声压级：≥129dB； 6、额定阻抗：8Ω； 7、低音单元：不小于12"； 8、高音单元：不小于2"钛膜； 9、分频点：1.8kHz； 10、分频方式：内置/外置 切换开关； |
| 3 | 功放（主扩） | 1、立体声8Ω：1000Wx2 2、立体声4Ω：1500Wx2 3、立体声2Ω：1700Wx2 4、频响F：20Hz-20KHz，-0.5dB(+/-0.5dB) 5、总谐波失真：<0.1% 6、信噪比S/N：>105dB 7、阻尼系数：>300 8、分离度：≥70dB 9、转换速率：>20V/μs 10、输入灵敏度：0.775V/1.0V 11、输入阻抗：20kΩ/10kΩ 12、输出类别：Class H |
| 4 | 功放（辅助） | 1、立体声功率8Ω：400W×2； 2、立体声功率4Ω：620W×2； 3、桥接模式8Ω：1200W； 4、桥接模式4Ω：1600W； 5、输入灵敏度：0dBu（0.775Vrms）； 6、频率响应(±1dB）：20Hz-20KHz； 7、信噪比：＞100dB； 8、总谐波失真：＜0.02%； 9、阻尼系数：＞300； 10、串音：＜-70dB； 11、转换速率：＞40V/us； 12、功放类型：AB类； 13、保护：高温保护、过流保护、直流保护、短路保护、开关机静音； 14、冷却功能：可变速风扇。 |
| 5 | 12路调音台 | 1、12路单声输入； 2、二组编组，三组输助输出，一组返回； 3、通道3段均衡加中频可选； 4、100MM高精度对数式衰减推子； 5、256/24Bit DSP效果器； 6、9段主控均衡； 7、一组立体声输出； 8、+48V幻象电源； 9、USB录音，播放功能； 10、通道哑音功能。 |
| 6 | 音频处理器 | 1、音频系统延迟：< 1ms； 2、输入通道：≥4 路平衡输入，Mic/line level； 3、音频接口：3.81 mm 凤凰插，12-pin； 4、输入阻抗：6kΩ； 5、最大输入电平：12dBu/Line， -7dBu/Mic@20dB增益； 6、幻象电源：+48VDC，6.5mA，每通道配置； 7、输出通道：≥8 路平衡输出，line level； 8、输出阻抗：150Ω； 9、USB：Micro-B type，免驱； 10、RS232/485：Serial port communication串口通信。 |
| 7 | 一拖二手持无线话筒 | 1、双通道接收； 2、采用纯自动选讯（真正分集）接收方式 3、具有频率自动扫描功能； 4、红外线数据自动同步功能； 5、采用锁相环回路合成调谐器； 6、≥200个UHF可选频道，互不干扰的≥32个频组； 7、OLED屏幕； 8、平衡式XLR输出和非平衡式6.3mm (1/4”)输出； 9、频率稳定性: ± 0.005% ，PLL 鎖相回路頻率控制； 10、载波频段: UHF620-850 MHz； 11、调制方式: FM； 12、工作有效距离: ≥300米； 13、振荡方式: PLL相位锁定频率合成； 14、灵敏度: 5dBμV, S/N>60dB at 25 deviation； 15、频带宽度: 40MHz； 16、使用电池：2节AA电池-可连续使用约≥8小时； 17、音头: 电容式, 心型指向性。 |
| 8 | 一拖二头戴无线话筒 | 1、双通道接收； 2、采用纯自动选讯（真正分集）接收方式 3.、具有频率自动扫描功能； 4、红外线数据自动同步功能； 5、采用锁相环回路合成调谐器（PLL）； 6、≥200个UHF可选频道，互不干扰的≥32个频组； 7、OLED屏幕； 8、平衡式XLR输出和非平衡式6.3mm (1/4”)输出； 9、频率稳定性: ± 0.005% ，PLL 鎖相回路頻率控制； 10、载波频段: UHF620-850 MHz； 11、调制方式: FM； 12、工作有效距离: ≥300米； 13、振荡方式: PLL相位锁定频率合成； 14、灵敏度: 5dBμV, S/N>60dB at 25 deviation； 15、频带宽度: 40MHz； 16、使用电池：2节AA电池-可连续使用约≥8小时； 17、音头: 电容式, 心型指向性。 |
| 9 | 天线放大器（含双天线接收） | 1、天线类型：对数周期偶极阵(LPDA)天线； 2、工作频带：500MHZ- 1GHZ； 3、增益：6dB-10dB； 4、阻抗：50欧姆； 5、电压驻波比：≤1.7.:1； 6、指向性：椭圆形180°； 7、指向极性：垂直(于垂直安装)； 8、导波器段数：不少于11段； 9、连接端子：固定式直角BNC母座； 10、天线分配器：一分二/一分四。 |
| 10 | 设备机柜 | 600*600*2000机柜。 |
| 11 | 电源时序器 | 1.8路开关通道输出，每路延时开启和关闭时间可自由设置(范围0~999秒)； 2.每通道可以独立设置开启/关闭，方便设备灵活使用； 3.前面板1路辅助输出通道，该通道为直通通道，不受智能控制； 4.内置时钟芯片，可根据日期时间定时设置自动开启/关闭每一通道； 5.支持RS232接口控制开关，支持级联、中央设备控制； 6.额定输出总电流:30A，单路输出电流:13A。 |
| 12 | 线材 | 线材辅材。 |

- 2）排球馆点位图

- （五）户外LED显示屏设备明细清单

| 序号 | 设备名称 | 参数 | 数量 | 单位 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 室内全彩LED显示屏(P4) | 详见后表 | 11.06 | 平米 |  |
| 2 | LED显示屏支架及包边 | 详见后表 | 11.06 | 平米 |  |
| 3 | 视频处理器 | 详见后表 | 1 | 台 |  |
| 4 | 接收卡 | 详见后表 | 1 | 项 |  |
| 5 | 供电电源 | 详见后表 | 1 | 项 |  |
| 6 | 控制软件 | 详见后表 | 1 | 套 |  |
| 7 | 大屏配电箱 | 详见后表 | 1 | 个 |  |

- 1）户外LED显示屏设备参数要求

| 序号 | 设备名称 | 设备技术参数 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 室外全彩LED显示屏(P4) | 尺寸：≥3.84m*2.88m 含箱体 1、像素点间距≤4mm，像素密度≥62500点/㎡，含防水箱体； 2、像素组成：1R1G1B（SMD表贴三合一）； 3、模组尺寸320mm*160，材质采用高强度塑料套件，产品轻巧安装精度高； 4、白平衡亮度：校正后≥5000cd/m，具有0-100％亮度可调,具有随环境照度的变化任意调整功能； 5、亮度均匀性：像素之间亮度均匀性±0.002Cx,Cy之内，模块间亮度均匀性：≥98.5%； 6、屏幕水平视角：≥160°；屏幕垂直视角：≥140°； 7、平整度：任意相邻模组间≤0.2mm； 8、维护支持支持前拆前维护和后拆后维护功能； 9、色温：3000K～15000K可调； 10、低亮高灰：100%亮度时，16bits灰度；70%亮度时，16bits 灰度；50%亮度时，16bits灰度；20%亮度时，15bits 灰度；支持通过配套软件调节灰度等级； 11、支持单点校正功能,支持模块校正和数据存储及回读； 12、对比度：≥5000:1； 13、模组带面罩设计,有防眩光黑色面罩,不反射环境光,对比度高,色彩柔和。采用4P接插头,防呆设计,支持通讯状态监测； 14、峰值功耗：≤850W/m²，平均功耗: ≤250W/m²； 15、具备双电网供电，冗杂备份功能。当其中一路交流电网跳闸后，另外一路电网继续供电，实现不间断供电。支持热备份。一份电源失效后，另一块电源继续工作； 16、显示屏具备故障自诊断及排查功能； 17、刷新率：≥3840Hz； 18、彩色信号处理位数≥16bit； 19、LED显示屏软件可实现监控显示屏工作状态，具有故障自动告警功能，发生故障立即发送消息至指定邮箱。LED显示屏具备多点测温系统，具备电源温度控制系统； 20、显示屏稳定工作时间支持7*24H无间断工作,无故障时间与寿命值≧100000小时； 21、产品通过振动、盐雾、IP65、EMC、防浪涌、图像质量优与保护技术等检测； 22、在1500VAC电压下持续60秒不发生绝缘击穿； 23、模组在使用过程中泄露电流每平方电流≤3.5mA/m； 24、显示屏工作噪音声压，处理半径1M内，最大噪声声压＜15.0dB（A）； 25、显示屏通过光生物蓝光安全实验，皮肤表面热危害以及辐射检测实验； 26、通过智能节电、图像处理与软件功能测试； 27、具有良好的阻燃性能，面罩阻燃等级符合HB级要求，PCB达到V-0级要求。 |
| 2 | LED显示屏支架及包边 | 1、现场方管焊接或壁挂安装支架； 2、含智能背景显示设备包边。 |
| 3 | 视频处理器 | 1、单画面； 2、带载≥130万、横向最大1920、纵向最大1080； 3、U盘脱机播放； 4、支持无线投屏、鼠标控制（选配）； 5、输入：1×USB、 1xVGA、1xDVI、1xHDMI、1xAudio； 6、输出：2x网口、 1xAudio 7、要求与显示屏同一品牌。 |
| 4 | 接收卡 | 1、采用 8 个 20PIN 自定义接口接口进行通讯，防尘防震，具有高稳定性； 2、支持 RGB 独立 Gamma 调节的独立主控和 LCT，通过对“红 Gamma”、“绿 Gamma”、 “蓝 Gamma”分别进行调节； 3、画面以 90°的倍数（0°/90°/180°/270°）进行旋转； 4、支持智能模组实现灯板 ID 管理，校正系数和模组参数存储，模组级温度、电压、排 线通信状态监控，LED 坏点检测，以及模组运行时间记录； 5、对于有 Flash 的灯板，更换灯板后，接收卡上电时自动将灯板 Flash 中的校正系数上传到接收卡； 6、对于有 Flash 的灯板，支持管理灯板 Flash 中的信息，实现校正系数和灯板 ID 的存储和回读； 7、对于有 Flash 的灯板，网线断开时长按箱体上的自测试按键，可将灯板 Flash 中的校 正系数上传到接收卡； 8、在箱体上显示接收卡编号和网口信息，清晰获取接收卡的位置和走线方式； 9、自定义开机、网线断开、无视频源信号时显示屏的画面； 10、监测接收卡自身的温度和电压； 11、通过箱体液晶模块显示接收卡的温度、电压、单次运行时间和总运行时间； 12、支持同时连接两个电源，可检测两个电源的工作状态是否正常； 13、通过主备冗余机制增加接收卡间网线级联的可靠性； 14、要求与显示屏同一品牌。 |
| 5 | 供电电源 | 1、220V-50HZ-4.5V； 2、要求与显示屏同一品牌。 |
| 6 | 控制软件 | 1、与LED显示屏屏体为同一品牌； 2、利用视频控制软件可以制作节目单，每个节目能自动按照编排好的节目自动播放； 3、支持节目单在线编辑、复制,支持节目单顺序调整,支持图片编辑与播放,支持动画编辑与播放,支持文本文件的编辑与播放,支持WORD及EXCEL文件的编辑与播放。 |
| 7 | 大屏配电箱 | 1、额定荷载：≥20KW； 2、采用交流配电柜，配电系统为三相五线制供电，配电系统保证三相平衡，尽量减少对电网的冲击影响，同时还应配备过流、短路、断路、过压、欠压、温度过高等保护措施，以及相应的故障指示装置； 3、配电柜可实现远程开关机功能。 |
| 8 | 线材 | 线材辅材。 |

注：室内和室外 LED全彩显示屏、音响、灯光中标后须提供原厂项目授权函和质保函原件。

- 三、其他要求：

（一）交货要求

1.投标单位须在投标文件中提供为本项目设计的各系统连接图、设备点位图。最终实施方案须经招标人认可后开始实施，如甲方要求调整优化的，中标人需按招标人要求进行调整，且不得增加费用。

2.交货安装时间及地点：

（1）交货安装时间：合同签订后3个月，根据学校具体工程安排进度，在规定的期限内完成安装、调试并交付初步验收。

（2）交货地点：采购人指定地址。

（二）安装、调试、验收要求

1.中标单位负责所提供的设备、软件的安装、调试，设备、软件安装、调试所需的工具、仪表及安装材料等应由中标单位自行解决。

2.安装过程中应科学、合理地掌握与其他工程界面的协调、交叉。为保证项目安全顺利完工，招标人有权将对所有投标设备及材料的材质、规格、安装等方面进行严格的监督审查，并加强现场管理，严格把好安全关、质量关、进度关，并且要求中标单位必须派驻经验丰富的技术人员进行全面保障和全程管理，确保项目的顺利实施。

（三）培训要求

需提供至少2名人员的（包括软件、硬件）管理培训，相关费用包含在总价中。投标人应提供相应的培训计划，详细说明培训的方式、地点、人数、时间等实质性内容。

（四）交付验收

（1）本合同交付验收由采购人组织实施，中标供应商应派专业的技术人员协助进行验收。

（2）交付验收标准：

①所供产品的品牌、型号、数量符合招标文件和供应商投标承诺及采购合同约定的要求。

②如有抽检要求的，检测结果符合招标文件和供应商投标承诺及采购合同约定的要求。

③所有产品均已运输至指定地点，并安装调试完毕。

④招标文件和供应商投标承诺及采购合同约定的附件、工具、技术资料等齐全；提供产品使用说明书、合格证。

（五）质保及售后服务要求

▲1.质保期：本项目所有产品质保期从终验收合格之日起原厂质保3年。

2.质保期内的维修费用 (包括配件) 全部由供应商负责，维修点需提供足够的备品备件以适应维修需求。超过质保期的，须承诺维修时只收部件成本费。

3.供应商应具提供网上报修平台和报修电话。质保期内出现问题，2小时内电话服务响应，4小时内上门提供技术服务，12小时内恢复正常使用。若不能按期完成维修，需提供备品备件，确保设备设施正常使用。

4.为保证售后服务质量，供应商交货时需提供原厂质保和售后服务保证承诺书。

（六）支付方式

1.付款方式：签订合同后支付项目中标金额的50%，经安装验收合格后支付至合同价的80%,验收完运行三个月无质量问题支付至结算审定价的100%。

2.履约保证金：中标供应商以支票、汇票、本票或者金融机构、担保机构出具的保函等非现金形式提交履约保证金。合同签时缴纳合同价1%履约保证金,交至采购单位。

第四部分   评标方法及评分标准

| 类别 | 序号 | 评标标准 | 权重 | 主观分/客观分属性 | 投标文件中评标标准相应的商务技术资料目录* |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 技术服务分（67分） | 1 | 投标技术、商务响应与采购需求的符合性评价： - 1.技术、商务响应完全符合采购需求的此项得满分； - 2.核心产品技术要求存在负偏离的，每项扣2分； 3.非核心产品技术要求存在负偏离的，每项扣1分； 4.商务要求存在负偏离的每条扣1分； 5.此项最多得25分，最低得0分。 备注：（1）上述“采购需求”是指本招标文件第三章采购需求中所列的要求；（2）投标人在投标时应当在《商务技术偏离表》中注意对照采购需求进行投标响应，投标文件《商务技术偏离表》响应情况与投标文件中所提供的产品技术材料不一致时，以投标文件中所提供的产品技术材料为准。要求提供证明材料而未提供证明材料的，视为未响应，按负偏离处理。【原件备查，采购机构在项目评审直至合同签订、履约期间，有权要求投标人出具投标文件中的认证报告和证书，予以确认其的真实性和有效性，如出现与事实不符等情况，将根据有关规定以“涉嫌提供虚假材料谋取中标（成交）”予以处理】 （3）同一产品同一型号不重复扣分。 | 25 | 客观分 | 产品性能 |
|  | 2 | 提供完整的音视频系统集成方案，技术方案要求总体构架设计合理、构思完整，符合此次项目建设的实际应用情况。方案内容完整、清晰、明确，且具备可行性的视为满足采购要求。完全满足得2分；部分满足得1分；不满足或未提供的不得分。 | 2 | 主观分 | 总体设计方案 |
|  | 3 | 根据投标人提供项目设计方案、系统图、效果图等进行打分。方案准确、精细、清晰、细致、规范、完整且具备可行性的视为满足采购要求。完全满足得2分；部分满足得1分；不满足或未提供的不得分。 | 2 | 主观分 |  |
|  | 4 | 1.投标产品（室内全彩LED显示屏、室外全彩LED显示屏）取得有效的节能标志产品认证证书的，每个产品得1分，共2分； 2.投标产品（室内全彩LED显示屏、室外全彩LED显示屏）取得有效的环境标志产品认证证书的，每个产品得1分，共2分。 证明材料：提供国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的认证证书。须提供国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的认证证书扫描件，或者提供查询网址及查询截图 | 4 | 客观分 | 节能、环保产品 |
|  | 5 | 投标人应提出合理的项目整体实施及进度方案，阐明实施节点以及各阶段工作内容，含有供货进度实施及进度保障措施方案，能按照项目分解节点等。方案内容完整、清晰、明确，且具备可行性的视为满足采购要求。完全满足得2分，部分满足得1分,不满足或未提供的不得分。 | 2 | 主观分 | 实施及进度方案 |
|  | 6 | 提供符合本项目技术性能要求的与采购标的成品检测报告:高功率声压级主扩阵列音柱、超薄流动返听音响、广播级演录播主机、智能中控主机、室内全彩LED显示屏(P2)、室内全彩LED显示屏(P2.5)，以上每出具一项报告得0.5分，最高得3分。 注：出具的检测报告必须由具备以上设备检测能力并通过国家计量认证（CMA或CNAS资质）的第三方检测机构提供。 | 3 | 客观分 | 检测报告 |
|  | 7 | 1.项目负责人具有信息技术(系统集成) 专业高级工程师职称、二级及以上建造师（机电或通信与广电工程专业），提供1个证书得0.5分，共1分；具有类似项目建设经验3 年（含）以上的得 1 分。（2分） 2.项目技术负责人具备中级及以上工程师证书（建筑电气或智能化专业或与本项目相关专业）得0.5分；具有类似项目建设经验3 年（含）以上的得 0.5 分。（1分） 注：需同时提供在投标人单位或制造商的社保缴纳证明、建设经验证明及其他佐证材料；投标人和拟派人员共同出具的保证能在本项目服务期间专职为本项目服务的承诺函，方有效，否则此项不得分。 | 3 | 客观分 | 项目负责人 |
|  | 8 | 供应商针对本次项目拟派服务团队（不含项目负责人、项目技术负责人）情况： 具有LED、灯光、音响设备相关项目建设工作经验1 年及以上（可不同人员）且不少于5 人的得1 分。 - 注：以上人员需同时提供在投标人或制造商单位的社保缴纳证明、建设经验证明及其他佐证材料；投标人和拟派人员共同出具的保证能在本项目服务期间专职为本项目服务的承诺函，方有效，否则此项不得分。 | 1 | 客观 | 项目团队 |
|  | 9 | 投标人应提出完整、有效的安装调试实施方案，详细阐述安装调试的技术标准和质量控制措施。方案内容完整、清晰、明确，且具备可行性的视为满足采购要求。完全满足得2分，部分满足得1分,不满足得0分。 | 2 | 主观分 | 安装调试实施方案 |
|  | 10 | 培训方案评价：包括培训方式、培训标准与目标承诺。方案内容完整、清晰、明确，且具备可行性的视为满足采购要求。完全满足得2分，部分满足得1分,不满足得0分。 | 2 | 主观分 | 培训方案 |
|  | 11 | 1.投标人须有详细完整的“三包”措施及服务方案（包括服务措施、质量保证、巡检方式、维护措施、维护时间等）的视为满足采购要求。完全满足得1分，不满足或未提供的不得分。 2.投标人的售后服务能力：拥有专业的售后技术服务队伍、快速的售后响应能力、技术支持等，根据售后常驻服务、技术支持机构、专业技术队伍名单和项目组人员职能分配表等方面评审。完全满足得2分，部分满足得1分,不满足得0分； 3.应急处理、保障能力：投标人有设备使用中突发事件、安全保障制定方案，具备实际可操作性、合理性及保障措施的视为满足采购要求。完全满足得2分，部分满足得1分,不满足得0分。 | 5 | 主观分 | 售后情况 |
|  | 12 | 满足招标文件要求原厂质保3年不得分，每延长1年质保服务得1分，最高得3分。 | 3 | 客观分 | 延保 |
|  | 13 | 供应商需录制视频进行系统功能演示，录制时间控制在10分钟以内： 一、音响设备【音箱（高功率声压级主扩阵列音柱）、音箱（超薄流动返听音响）、功放（返听台补）】（4分）： ①设备效果视听：播放音乐，试听声音效果（1分）； ②超薄流动返听音箱：具有可以承受踩踏使用特点且具有可通过物理开关切换扩散角度特点的得1分； ③功放（返听台补）：内置微型电脑模块，可以通过内置WIFI和网线直连两种方式，快速进入管理页面，实时监测设备温度，保护功放，以及可以进行任意通道的信号分配和各个通道的音频处理（2分）； 二、舞台灯光设备【三合一光束灯】（2分）： ①根据现场演示灯具的功率大小、照度强弱情况进行评分（1分）； ②根据现场演示灯具的色彩鲜明度、图案清晰度、棱镜情况进行评分（1分）； 三、智能中控主机【智能中控主机】（2分）： 保证集控系统稳定运行：采用双电源相互备份的工作方式，具有1路DC12-24V/3A电源输入接口及1路AC 220V/3A电源输入接口，设备支持双电源同时工作，任意一路电源断电时不影响设备的正常工作； 四、录播设备【广播级演录播主机】（2分）： ①导播一体机所配4K超宽视网膜触控屏不小于14.1英寸，分辨率不低于3840*1100；触控屏可在135~180度内任意角度悬停，满足液晶屏任意角度悬停状态下正常触控操作（1分）； ②演示嘉宾连线，受邀嘉宾可通过微信与主持人进行嘉宾连线，语音通话等功能（0.5分）； ③演示远程控制二维码，扫码后即可连接云平台，实现微信评论互动，通过微信观看直播并支持微信投票、在线答卷、互动评论、抽奖等互动方式（0.5分）； | 10 | 主观分 | 系统演示 |
|  | 14 | 投标人自2021年1月1日以来完成的同类案例（需包含音视频设备及LED显示屏）。每个案例需提供合同和用户验收报告。（以验收报告时间为准，验收报告必须提供用户单位盖章），每个得1分，最高得3分。未按要求提供完整材料的，不得分。 | 3 | 客观分 | 投标人类似项目建设的案例 |
| 商务资信（3分） | 15 | 1.投标人具有有效ISO9001质量管理体系认证得1分； 2.投标人具有有效ISO14001环境管理体系认证得1分； 3.投标人具有有效ISO27001(GB/T22080)信息安全管理体系认证证书得1分； 【证明材料：提供认证体系证书扫描件：1.认证范围必须涵盖舞台灯光、音频、视频三大相关内容；2.提供中国国家认证认可监督管理委员会官网截图证明材料并加盖公章。以上缺一不得分。】 | 3 | 客观分 | 投标人的资信 |
| 报价(30分) |  | 有效投标报价的最低价作为评标基准价，其最低报价为满分；按［投标报价得分=（评标基准价/投标报价）*30］的计算公式计算。 评标过程中，不得去掉报价中的最高报价和最低报价。 - 对于未预留份额专门面向中小企业的政府采购服务项目，以及预留份额政府采购服务项目中的非预留部分标项，对小型和微型企业的投标报价给予10%的扣除，用扣除后的价格参与评审。接受大中型企业与小微企业组成联合体或者允许大中型企业向一家或者多家小微企业分包的政府采购服务项目，对于联合协议或者分包意向协议约定小微企业的合同份额占到合同总金额30%以上的，对联合体或者大中型企业的报价给予4%的扣除，用扣除后的价格参加评审。 | - 30 |  | / |

*备注：1.《技术商务评分汇总表》得分低于商务技术总分60%投标无效。

2.投标人编制投标文件（商务技术文件部分）时，建议按此目录（序号和内容）提供评标标准相应的商务技术资料。

一、评标方法

1.本项目采用综合评分法。综合评分法，是指投标文件满足招标文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的投标人为中标候选人的评标方法。

二、评标标准

2.评标标准：见评标办法前附表。

三、评标程序

3.1符合性审查。评标委员会应当对符合资格的投标人的投标文件进行符合性审查，以确定其是否满足招标文件的实质性要求。不满足招标文件的实质性要求的，投标无效。

3.2 比较与评价。评标委员会应当按照招标文件中规定的评标方法和标准，对符合性审查合格的投标文件进行商务和技术评估，综合比较与评价。

3.3汇总商务技术得分。评标委员会各成员应当独立对每个投标人的商务和技术文件进行评价，并汇总商务技术得分情况。

3.4报价评审。

3.4.1投标文件报价出现前后不一致的，按照下列规定修正：

3.4.1.1投标文件中开标一览表(报价表)内容与投标文件中相应内容不一致的，以开标一览表(报价表)为准;

3.4.1.2大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准;

3.4.1.3单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价;

3.4.1.4总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

3.4.1.5同时出现两种以上不一致的，按照3.4.1规定的顺序修正。修正后的报价按照财政部第87号令 《政府采购货物和服务招标投标管理办法》第五十一条第二款的规定经投标人确认后产生约束力。

3.4.2投标文件出现不是唯一的、有选择性投标报价的，投标无效。

3.4.3投标报价超过招标文件中规定的预算金额或者最高限价的，投标无效。

3.4.4评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，应当要求其在合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料;投标人不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标处理。

3.4.5对于未预留份额专门面向中小企业的政府采购货物或服务项目，以及预留份额政府采购货物或服务项目中的非预留部分标项，对小型和微型企业的投标报价给予10%-20%的扣除，用扣除后的价格参与评审。接受大中型企业与小微企业组成联合体或者允许大中型企业向一家或者多家小微企业分包的政府采购货物或服务项目，对于联合协议或者分包意向协议约定小微企业的合同份额占到合同总金额30%以上的，对联合体或者大中型企业的报价给予4%-6%的扣除，用扣除后的价格参加评审。组成联合体或者接受分包的小微企业与联合体内其他企业、分包企业之间存在直接控股、管理关系的，不享受价格扣除优惠政策。

3.5排序与推荐。采用综合评分法的，评标结果按评审后得分由高到低顺序排列。得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列。得分且投标报价相同的并列。投标文件满足招标文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的投标人为排名第一的中标候选人。

多家投标人提供相同品牌产品（单一产品采购项目中的该产品或者非单一产品采购项目的核心产品）且通过资格审查、符合性审查的不同投标人参加同一合同项下投标的，按一家投标人计算，评审后得分最高的同品牌投标人获得中标人推荐资格；评审得分相同的，采取随机抽取方式确定，其他同品牌投标人不作为中标候选人。

3.6编写评标报告。评标委员会根据全体评标成员签字的原始评标记录和评标结果编写评标报告。评标委员会成员对需要共同认定的事项存在争议的，应当按照少数服从多数的原则作出结论。持不同意见的评标委员会成员应当在评标报告上签署不同意见及理由，否则视为同意评标报告。

四、评标中的其他事项

4.1投标人澄清、说明或者补正。对于投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容需要投标人作出必要的澄清、说明或者补正的，评标委员会和投标人通过电子交易平台交换数据电文，投标人提交使用电子签名的相关数据电文或通过平台上传加盖公章的扫描件。给予投标人提交澄清、说明或补正的时间不得少于半小时，投标人已经明确表示澄清说明或补正完毕的除外。投标人的澄清、说明或者补正不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。

4.2投标无效。有下列情况之一的，投标无效：

4.2.1投标人不具备招标文件中规定的资格要求的（投标人未提供有效的资格文件的，视为投标人不具备招标文件中规定的资格要求）；

4.2.2投标文件未按照招标文件要求签署、盖章的；

4.2.3采购人拟采购的产品属于政府强制采购的节能产品品目清单范围的，投标人相应的投标产品未获得国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品认证证书的；

4.2.4投标文件未按招标文件要求编制且影响评审的或含有采购人不能接受的附加条件的；

4.2.5投标文件中承诺的投标有效期少于招标文件中载明的投标有效期的；

4.2.6《技术商务评分汇总表》得分低于商务技术总分60%。

4.2.7投标文件出现不是唯一的、有选择性投标报价的;

4.2.8投标报价超过招标文件中规定的预算金额或者最高限价的;

4.2.9《中小企业声明函》填写企业类型错误或者未填写企业类型的，投标无效;

4.2.10投标人对根据修正原则修正后的报价不确认的；

4.2.11投标人提供虚假材料投标的；

4.2.12投标人有恶意串通、妨碍其他投标人的竞争行为、损害采购人或者其他投标人的合法权益情形的；

4.2.13参与同一个采购包（标段）的供应商存在下列情形之一的，其投标（响应）文件无效：（1）不同供应商的电子投标（响应）文件上传计算机的网卡MAC地址、CPU序列号和硬盘序列号等硬件信息相同的；（2）上传的电子投标（响应）文件若出现使用本项目其他投标（响应）人的数字证书加密的，或者加盖本项目其他投标（响应）人的电子印章的；（3）不同供应商的投标（响应）文件的内容存在两处以上细节错误一致，且无法合理解释的；（4）不同供应商联系人为同一人或不同联系人的联系电话一致，且无法合理解释的。

4.2.14投标人仅提交备份投标文件，未在电子交易平台传输递交投标文件的，投标无效；

4.2.15 投标文件不满足招标文件的其它实质性要求的；

4.2.16法律、法规、规章（适用本市的）及省级以上规范性文件（适用本市的）规定的其他无效情形。

5.废标。根据《中华人民共和国政府采购法》第三十六条之规定，在采购中，出现下列情形之一的，应予废标：

5.1符合专业条件的供应商或者对招标文件作实质响应的供应商不足3家的；

5.2出现影响采购公正的违法、违规行为的；

5.3投标人的报价均超过了采购预算，采购人不能支付的；

5.4因重大变故，采购任务取消的。

废标后，采购机构应当将废标理由通知所有投标人。

6.修改招标文件，重新组织采购活动。评标委员会发现招标文件存在歧义、重大缺陷导致评标工作无法进行，或者招标文件内容违反国家有关强制性规定的，将停止评标工作，并与采购人、采购机构沟通并作书面记录。采购人、采购机构确认后，将修改招标文件，重新组织采购活动。

7.重新开展采购。有政府采购法第七十一条、第七十二条规定的违法行为之一，影响或者可能影响中标、成交结果的，依照下列规定处理：

7.1未确定中标或者中标人的，终止本次政府采购活动，重新开展政府采购活动。

7.2已确定中标或者中标人但尚未签政府采购合同的，中标或者成交结果无效，从合格的中标或者成交候选人中另行确定中标或者中标人；没有合格的中标或者成交候选人的，重新开展政府采购活动。

7.3政府采购合同已签但尚未履行的，撤销合同，从合格的中标或者成交候选人中另行确定中标或者中标人；没有合格的中标或者成交候选人的，重新开展政府采购活动。

7.4政府采购合同已经履行，给采购人、供应商造成损失的，由责任人承担赔偿责任。

7.5政府采购当事人有其他违反政府采购法或者政府采购法实施条例等法律法规规定的行为，经改正后仍然影响或者可能影响中标、成交结果或者依法被认定为中标、成交无效的，依照7.1-7.4规定处理。

## 第五部分 拟签的合同文本

合同编号：

政府采购合同参考范本(货物类)

第一部分 合同书

项目名称：

甲方：

乙方：

签地：

签日期：               年       月       日

年    月    日，   （采购人名称）   以   （政府采购方式）  对   （同前页项目名称）   项目进行了采购。经评定，  （中标供应商名称）为该项目中标供应商。现于中标通知书发出之日起10个工作日内，按照采购文件确定的事项签本合同。

根据《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国政府采购法》等相关法律法规之规定，按照平等、自愿、公平和诚实信用的原则，经   （采购人名称）   (以下简称：甲方)和   （中标供应商名称）   (以下简称：乙方)协商一致，约定以下合同条款，以兹共同遵守、全面履行。

- 1.1 合同组成部分

下列文件为本合同的组成部分，并构成一个整体，需综合解释、相互补充。如果下列文件内容出现不一致的情形，那么在保证按照采购文件确定的事项的前提下，组成本合同的多个文件如下：

1.1.1 本合同及其补充合同、变更协议；

1.1.2 中标通知书；

1.1.3 投标文件（含澄清或者说明文件）；

1.1.4 招标文件（含澄清或者修改文件）；

1.1.5 其他相关采购文件。

- 1.2 货物

1.2.1 货物名称：                                                ；

1.2.2 货物数量：                                                ；

1.2.3 货物质量：                                                。

- 1.3 价款

本合同总价为：￥           元（大写：                 元人民币）。

分项价格：

| 序号 | 分项名称 | 分项价格 |
| --- | --- | --- |
| 总价 |  |  |

1.4履约保证金

乙方   是  （是/否）需要支付履约保证金。若需要支付履约保证金的，则：

- 1.4.1履约保证金的比例为合同金额的  1   %；

- 1.4.2履约保证金支付方式详见    合同专用条款           ；

## 1.4.3 如果乙方不履行合同，履约保证金不予退还；如果乙方未能按合同约定全面履行义务，那么甲方有权从履约保证金中取得补偿或赔偿，同时不影响甲方要求乙方承担合同约定的超过履约保证金的违约责任的权利；

- 1.4.4 甲方在项目验收结束后及时退还履约保证金。甲方在项目通过验收之日起      个工作日内将履约保证金无息退还乙方，逾期退还的，乙方可要求甲方支付违约金，违约金按每迟延退还一日的应退还而未退还金额的  0.05（可根据情况修改）   %计算，最高限额为本合同履约保证金的20 %。

- 1.5预付款

甲方     （是/否）需要支付预付款。若需要支付预付款的，则：

1.5.1预付款比例、支付方式、时间详见    合同专用条款           ；

1.5.2预付款的扣回方式详见    合同专用条款           ；

1.5.3预付款的担保措施详见    合同专用条款          。

1.6资金支付

1.6.1甲方应严格履行合同，及时组织验收，验收合格后及时将合同款支付完毕。对于满足合同约定支付条件的，甲方自收到发票后5个工作日内上报财政审批支付到合同约定的乙方账户，有条件的甲方可以即时支付。甲方不得以机构变动、人员更替、政策调整、单位放假等为由延迟付款。

- 1.6.2资金支付的方式、时间和条件详见合同专用条款。

- 1.7货物交付期限、地点和方式

1.7.1 交付期限：详见合同专用条款；

1.7.2 交付地点：合同专用条款；

1.7.3 交付方式：合同专用条款。

- 1.8 违约责任

1.8.1 除不可抗力外，如果乙方没有按照本合同约定的期限、地点和方式交付货物，那么甲方可要求乙方支付违约金，违约金按每迟延交付货物一日的应交付而未交付货物价格的  0.05（可根据情况修改）  %计算，最高限额为本合同总价的 20  %；迟延交付货物的违约金计算数额达到前述最高限额之日起，甲方有权在要求乙方支付违约金的同时，书面通知乙方解除本合同；

1.8.2 除不可抗力外，如果甲方没有按照本合同约定的付款方式付款，那么乙方可要求甲方支付违约金，违约金按每迟延付款一日的应付而未付款的  0.05（可根据情况修改）  %计算，最高限额为本合同总价的  20   %；迟延付款的违约金计算数额达到前述最高限额之日起，乙方有权在要求甲方支付违约金的同时，书面通知甲方解除本合同；

1.8.3 除不可抗力外，任何一方未能履行本合同约定的其他主要义务，经催告后在合理期限内仍未履行的，或者任何一方有其他违约行为致使不能实现合同目的的，或者任何一方有腐败行为（即：提供或给予或接受或索取任何财物或其他好处或者采取其他不正当手段影响对方当事人在合同签、履行过程中的行为）或者欺诈行为（即：以谎报事实或者隐瞒真相的方法来影响对方当事人在合同签、履行过程中的行为）的，对方当事人可以书面通知违约方解除本合同；

1.8.4 除前述约定外，任何一方未能履行本合同约定的义务，对方当事人均有权要求继续履行、采取补救措施或者赔偿损失等，且对方当事人行使的任何权利救济方式均不视为其放弃了其他法定或者约定的权利救济方式；

1.8.5如果出现政府采购监督管理部门在处理投诉事项期间，书面通知甲方暂停采购活动的情形，或者询问或质疑事项可能影响中标或者成交结果的，导致甲方中止履行合同的情形，均不视为甲方违约。

1.8.6违约责任合同专用条款另有约定的，从其约定。

- 1.9 合同争议的解决

本合同履行过程中发生的任何争议，双方当事人均可通过和解或者调解解决；不愿和解、调解或者和解、调解不成的，可以选择以下第 合同专用条款  条款规定的方式解决：

1.9.1 将争议提交合同专用条款仲裁委员会依申请仲裁时其现行有效的仲裁规则裁决；

1.9.2 向合同专用条款人民法院起诉。

- 2.0 合同生效

本合同自双方当事人盖章或者签字时生效。

（注：本合同不强制现场签，可盖章后邮寄送达。）

甲方：                                   乙方：

统一社会信用代码：                        统一社会信用代码或身份证号码：

住所：                                   住所：

法定代表人或                             法定代表人

授权代表（签字）：                       或授权代表（签字）:

联系人：                                 联系人：

约定送达地址：                           约定送达地址：

邮政编码：                               邮政编码：

电话:                                    电话:

传真:                                    传真:

电子邮箱：                               电子邮箱：

开户银行：                               开户银行：

开户名称：                               开户名称：

开户账号：                               开户账号：

第二部分 合同一般条款

- 2.1 定义

本合同中的下列词语应按以下内容进行解释：

2.1.1 “合同”系指采购人和中标供应商签的载明双方当事人所达成的协议，并包括所有的附件、附录和构成合同的其他文件。

2.1.2 “合同价”系指根据合同约定，中标供应商在完全履行合同义务后，采购人应支付给中标供应商的价格。

2.1.3 “货物”系指中标供应商根据合同约定应向采购人交付的一切各种形态和种类的物品，包括原材料、燃料、设备、机械、仪表、备件、计算机软件、产品等，并包括工具、手册等其他相关资料。

2.1.4 “甲方”系指与中标供应商签署合同的采购人；采购人委托采购机构代表其与乙方签合同的，采购人的授权委托书作为合同附件。

2.1.5 “乙方”系指根据合同约定交付货物的中标供应商；两个以上的自然人、法人或者其他组织组成一个联合体，以一个供应商的身份共同参加政府采购的，联合体各方均应为乙方或者与乙方相同地位的合同当事人，并就合同约定的事项对甲方承担连带责任。

2.1.6 “现场”系指合同约定货物将要运至或者安装的地点。

- 2.2 技术规范

货物所应遵守的技术规范应与采购文件规定的技术规范和技术规范附件(如果有的话)及其技术规范偏差表(如果被甲方接受的话)相一致；如果采购文件中没有技术规范的相应说明，那么应以国家有关部门最新颁布的相应标准和规范为准。

- 2.3 知识产权

2.3.1 乙方应保证甲方在使用该货物或其任何一部分时不受任何第三方提出的侵犯其著作权、商标权、专利权等知识产权方面的起诉；如果任何第三方提出侵权指控，那么乙方须与该第三方交涉并承担由此发生的一切责任、费用和赔偿，乙方还应及时澄清相关信息，使甲方声誉免受损害，甲方保留追责的权利。

2.3.2具有知识产权的计算机软件等货物的知识产权归属，详见合同专用条款。

- 2.4 包装和装运

2.4.1除合同专用条款另有约定外,乙方交付的全部货物,均应采用本行业通用的方式进行包装，没有通用方式的，应当采取足以保护货物的包装方式，且该包装应符合国家有关包装的法律、法规的规定。如有必要，包装应适用于远距离运输、防潮、防震、防锈和防粗暴装卸，确保货物安全无损地运抵现场。由于包装不善所引起的货物锈蚀、损坏和损失等一切风险均由乙方承担。

2.4.2乙方提供产品及相关快递服务的具体包装要求应符合《商品包装政府采购需求标准（试行）》《快递包装政府采购需求标准（试行）》，并作为履约验收的内容，必要时甲方可以要求乙方在履约验收环节出具检测报告。

2.4.3 装运货物的要求和通知，详见合同专用条款。

- 2.5  履约检查和问题反馈

2.5.1甲方有权在其认为必要时，对乙方是否能够按照合同约定交付货物进行履约检查，以确保乙方所交付的货物能够依约满足甲方之项目需求，但不得因履约检查妨碍乙方的正常工作，乙方应予积极配合；

2.5.2 合同履行期间，甲方有权将履行过程中出现的问题反馈给乙方，双方当事人应以书面形式约定需要完善和改进的内容。

2.6  技术资料和保密义务

2.6.1 乙方有权依据合同约定和项目需要，向甲方了解有关情况，调阅有关资料等，甲方应予积极配合；

2.6.2 乙方有义务妥善保管和保护由甲方提供的前款信息和资料等；

2.6.3 除非依照法律规定或者对方当事人的书面同意，任何一方均应保证不向任何第三方提供或披露有关合同的或者履行合同过程中知悉的对方当事人任何未公开的信息和资料，包括但不限于技术情报、技术资料、商业秘密和商业信息等，并采取一切合理和必要措施和方式防止任何第三方接触到对方当事人的上述保密信息和资料。

2.7 质量保证

2.7.1 乙方应建立和完善履行合同的内部质量保证体系，并提供相关内部规章制度给甲方，以便甲方进行监督检查；

2.7.2 乙方应保证履行合同的人员数量和素质、软件和硬件设备的配置、场地、环境和设施等满足全面履行合同的要求，并应接受甲方的监督检查。

- 2.8 货物的风险负担

货物或者在途货物或者交付给第一承运人后的货物毁损、灭失的风险负担详见合同专用条款。

- 2.9 延迟交货

甲乙双方签合同后，乙方应按照合同约定履行合同义务，除不可抗力外，乙方不得延迟交货。在合同履行过程中，如果因不可抗力，乙方遇到不能按时交付货物的情况，应及时以书面形式将不能按时交付货物的理由、预期延误时间通知甲方；甲方收到乙方通知后，认为其理由正当的，可以书面形式酌情同意乙方可以延长交货的具体时间。

- 2.10 合同变更

合同继续履行将损害国家利益和社会公共利益的，双方当事人应当以书面形式变更合同。有过错的一方应当承担赔偿责任，双方当事人都有过错的，各自承担相应的责任。

- 2.11 合同转让和分包

2.11.1合同的权利义务依法不得转让，但经甲方同意，乙方可以依法采取分包方式履行合同，即：依法可以将合同项下的部分非主体、非关键性工作分包给他人完成，接受分包的人应当具备相应的资格条件，并不得再次分包，且乙方应就分包项目向甲方负责，并与分包供应商就分包项目向甲方承担连带责任。

2.11.2乙方采取分包方式履行合同的，甲方可直接向分包供应商支付款项。

- 2.12 不可抗力

2.12.1如果任何一方遭遇法律规定的不可抗力，致使合同履行受阻时，履行合同的期限应予延长，延长的期限应相当于不可抗力所影响的时间；

2.12.2 因不可抗力致使不能实现合同目的的，当事人可以解除合同；

2.12.3 因不可抗力致使合同有变更必要的，双方当事人应在合同专用条款约定时间内以书面形式变更合同；

2.12.4受不可抗力影响的一方在不可抗力发生后，应在合同专用条款约定时间内以书面形式通知对方当事人，并在合同专用条款约定时间内，将有关部门出具的证明文件送达对方当事人。

- 2.13 税费

与合同有关的一切税费，均按照中华人民共和国法律的相关规定。

- 2.14乙方破产

如果乙方破产导致合同无法履行时，甲方可以书面形式通知乙方终止合同且不给予乙方任何补偿和赔偿，但合同的终止不损害或不影响甲方已经采取或将要采取的任何要求乙方支付违约金、赔偿损失等的行动或补救措施的权利。

- 2.15 合同中止、终止

2.15.1 双方当事人不得擅自中止或者终止合同；

2.15.2合同继续履行将损害国家利益和社会公共利益的，双方当事人应当中止或者终止合同。有过错的一方应当承担赔偿责任，双方当事人都有过错的，各自承担相应的责任。

- 2.16检验和验收

2.16.1货物交付前，乙方应对货物的质量、数量等方面进行详细、全面的检验，并向甲方出具证明货物符合合同约定的文件；货物交付时，甲方在合同专用条款约定时间内组织验收，并可依法邀请相关方参加，验收应出具验收书。

2.16.2合同期满或者履行完毕后，甲方有权组织（包括依法邀请国家认可的质量检测机构参加）对乙方履约的验收，即：按照合同约定的技术、服务、安全标准，组织对每一项技术、服务、安全标准的履约情况的验收，并出具验收书。

2.16.3 检验和验收标准、程序等具体内容以及前述验收书的效力详见合同专用条款。

- 2.17 通知和送达

2.17.1任何一方因履行合同而以合同第一部分尾部所列明的传真或电子邮件        发出的所有通知、文件、材料，均视为已向对方当事人送达；任何一方变更上述送达方式或者地址的，应于3个工作日内书面通知对方当事人，在对方当事人收到有关变更通知之前，变更前的约定送达方式或者地址仍视为有效。

2.17.2以当面交付方式送达的，交付之时视为送达；以电子邮件方式送达的，发出电子邮件之时视为送达；以传真方式送达的，发出传真之时视为送达；以邮寄方式送达的，邮件挂号寄出或者交邮之日之次日视为送达。

- 2.18 计量单位

除技术规范中另有规定外,合同的计量单位均使用国家法定计量单位。

- 2.19 合同使用的文字和适用的法律

2.19.1 合同使用汉语书就、变更和解释；

2.19.2 合同适用中华人民共和国法律。

- 2.20 合同份数

合同份数按合同专用条款规定，每份均具有同等法律效力。

第三部分  合同专用条款

本部分是对前两部分的补充和修改，如果前两部分和本部分的约定不一致，应以本部分的约定为准。本部分的条款号应与前两部分的条款号保持对应；与前两部分无对应关系的内容可另行编制条款号。

| 条款号 | 约定内容 |
| --- | --- |
| 1.4.2 | 采购文件要求乙方提交履约保证金的，乙方应提交合同价1%的履约保证金约定的方式，以支票、汇票、本票或者金融机构、担保机构出具的保函等非现金形式，提交不超过合同金额1%的履约保证金；鼓励和支持乙方以银行、保险公司出具的保函形式提供履约保证。 |
| 1.5.1 | 预付款比例、支付方式、时间：签订合同后支付项目中标金额的50%，经安装验收合格后支付至合同价的80%,验收完运行三个月无质量问题支付至结算审定价的100%。 |
| 1.5.2 | 预付款的扣回方式：/ |
| 1.5.3 | 预付款的担保措施：/ |
| 1.6.2 | 资金支付的方式、时间和条件：签订合同后支付项目中标金额的50%，经安装验收合格后支付至合同价的80%,验收完运行三个月无质量问题支付至结算审定价的100%。 |
| 1.7.1 | 交付期限：合同签订后3个月，根据学校具体工程安排进度，在规定的期限内完成安装、调试并交付初步验收。 |
| 1.7.2 | 交付地点：采购人指定地点。 |
| 1.7.3 | 交付方式：按照甲方指定地点安装。 |
| 1.8.6 | 1．合同签后，任何一方不履行或不完全履行本合同约定条款的，即构成违约。任何一方违约时，守约方有权要求违约方继续履行本合同，同时有权要求违约方支付违约金。 2．如果甲方未按照合同约定支付价款，乙方有权要求其每天承担应付未付金额千分之零点五（0.5‰）的违约金，但违约金总额不超过合同总金额的百分之二十（20%）；除合同另有约定外，如果乙方未能按照本合同约定履行义务或无正当理由擅自解除本合同，甲方有权要求其承担合同总金额百分之二十（20%）的违约金。 3．如因乙方未经甲方事先书面同意，乙方将合同的权利或义务全部或部分转让或分包给第三人或违反相关法律规定或侵犯第三方合法权利而使甲方遭受损失的，乙方应承担全部责任，甲方有权解除本合同并要求乙方返还全部已收款项，按合同价款的20%承担违约金并赔偿甲方由此所遭受全部经济损失。 4．乙方所交的货物品种、型号、规格、技术参数、质量不符合合同规定及招投标文件规定标准的，或经验收不合格的，甲方有权拒收该货物，乙方愿意更换货物但逾期交货的，按乙方逾期交货处理。乙方拒绝更换货物的，甲方可单方面解除合同，同时乙方应按合同价款的20%承担违约金，并退还全部已收款项。 5.乙方未按招标文件及合同约定履行质保义务的，每次应向甲方承担2000 元的违约金，并赔偿甲方的损失；同时，乙方应继续履行质保义务。 6．因乙方违约行为给甲方造成损失的，如果违约金不足以弥补甲方经济损失，乙方还应当赔偿甲方其余经济损失，包括直接经济损失及可预见的间接经济损失。间接经济损失包括但不限于：因违约方违约事项致使守约方损失的可期待利益及守约方为此支出的诉讼费、仲裁费、律师费、差旅费、公证费、鉴定费、评估费、保全费、执行费等费用以及其它可预见的间接经济损失。 |
| 1.9 | 本合同履行过程中发生的任何争议，双方当事人均可通过和解或者调解解决；不愿和解、调解或者和解、调解不成的，可以选择以下第 1.9.2条款规定的方式解决。 |
| 1.9.1 | 淳安 |
| 1.9.2 | 向淳安县人民法院起诉 |
| - 2.3.2 | 具有知识产权的计算机软件等货物的知识产权归属原登记单位，因为知识产权纠纷责任，均由乙方承担。 |
| - 2.4.1 | 按行业及通用条款要求。 |
| - 2.4.3 | 装运货物的要求和通知，乙方应提前7天通知甲方并协调设备的卸货及安装事宜。 |
| - 2.12.3 | 应在不可抗力时间发生后7天内，进行协商约定。 |
| - 2.12.4 | 应在不可抗力时间发生后的7天内，进行协商约定 |
| - 2.16.1 | 提交申请后30天内 |
| - 2.16.3 | 检验和验收标准，以及前述验收文件的有效性以招标采购需求为准。 |
| - 2.20 | 合同份数：本合同壹式陆份，甲、乙双方各执叁份 |

第六部分 应提交的有关格式范例

- 资格文件部分

- 目录

- 符合参加政府采购活动应当具备的一般条件的承诺函……………（页码）

（2）联合协议………………………………………………………………（页码）

（3）落实政府采购政策需满足的资格要求………………………………（页码）

（4）本项目的特定资格要求………………………………………………（页码）

一、 符合参加政府采购活动应当具备的一般条件的承诺函

淳安经济开发区管理委员会、淳安县公共资源交易中心：

我方参与淳安经济开发区管理委员会关于千岛珍珠学校报告厅及其他场馆建设项目（第二次）【招标编号：CAZFCGGK2025-4号】政府采购活动，郑重承诺：

（一）具备《中华人民共和国政府采购法》第二十二条第一款规定的条件：

1、具有独立承担民事责任的能力；

2、具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

3、具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；

4、有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

5、参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；

6、具有法律、行政法规规定的其他条件。

（二）未被信用中国（www.creditchina.gov.cn)、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单。

（三）不存在以下情况：

1、单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商参加同一合同项下的政府采购活动的；

2、为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务后再参加该采购项目的其他采购活动的。

投标人名称(电子签名)：

日期：  年  月   日

注：根据《关于规范政府采购供应商资格设定及资格审查的通知》（浙财采监[2013]24号）的相关规定，金融、保险、通讯等特定行业的全国性企业所设立的区域性分支机构，以及个体工商户、个人独资企业、合伙企业，参与政府采购活动，如果已经依法办理了工商、税务和社保登记手续，除提供上述《符合参加政府采购活动应当具备的一般条件的承诺函》外，还需提供下列材料：总公司（总机构）的授权书或提供房产权证或其他有效财产证明材料，证明其具备实际承担责任的能力和法定的缔结合同能力，可以独立参加政府采购活动，由单位负责人签署相关文件材料。

- 联合协议（如果有）

[以联合体形式投标的，提供联合协议（附件5）；本项目不接受联合体投标或者投标人不以联合体形式投标的，则不需要提供）]

三、落实政府采购政策需满足的资格要求

（根据招标公告落实政府采购政策需满足的资格要求选择提供相应的材料；未要求的，无需提供）

- 专门面向中小企业，货物全部由符合政策要求的中小企业（或小微企业）制造或者服务全部由符合政策要求的中小企业（或小微企业）承接的，提供相应的中小企业声明函（附件7）。

- 要求以联合体形式参加的，提供联合协议（附件5）和中小企业声明函（附件7），联合协议中中小企业合同金额应当达到招标公告载明的比例；如果供应商本身提供所有标的均由中小企业制造或承接的，视同符合了资格条件，无需再与其他中小企业组成联合体参加政府采购活动，无需提供联合协议。

- 要求合同分包的，提供分包意向协议（附件6）和中小企业声明函（附件7），分包意向协议中中小企业合同金额应当达到招标公告载明的比例；如果供应商本身提供所有标的均由中小企业承接的，视同符合了资格条件，无需再向中小企业分包，无需提供分包意向协议。

四、本项目的特定资格要求

（根据招标公告本项目的特定资格要求提供相应的材料；未要求的，无需提供）

商务技术文件部分

- 目录

（1）投标函………………………………………………………………………（页码）（2）授权委托书或法定代表人（单位负责人、自然人本人）身份证明……（页码）

（3）分包意向协议………………………………………………………………（页码）

（4）符合性审查资料……………………………………………………………（页码）

（5）评标标准相应的商务技术资料……………………………………………（页码）

（6）投标标的清单………………………………………………………………（页码）

（7）商务技术偏离表……………………………………………………………（页码）

（8）政府采购供应商廉洁自律承诺书…………………………………………（页码）

- 一、投标函

淳安经济开发区管理委员会、淳安县公共资源交易中心：

我方参加你方组织的淳安经济开发区管理委员会关于千岛珍珠学校报告厅及其他场馆建设项目（第二次）【招标编号：CAZFCGGK2025-4号】招标的有关活动，并对此项目进行投标。为此：

1、我方承诺投标有效期从提交投标文件的截止之日起     天（不少于90天），本投标文件在投标有效期满之前均具有约束力。

2、我方的投标文件包括以下内容：

2.1资格文件：

2.1.1承诺函；

2.1.2联合协议（如果有）

2.1.3落实政府采购政策需满足的资格要求（如果有）；

2.1.4本项目的特定资格要求（如果有）。

2.2 商务技术文件：

2.2.1投标函；

2.2.2授权委托书或法定代表人（单位负责人）身份证明；

2.2.3分包意向协议（如果有）；

2.2.4符合性审查资料；

2.2.5评标标准相应的商务技术资料；

2.2.6投标标的清单；

2.2.7商务技术偏离表；

2.2.8政府采购供应商廉洁自律承诺书；

2.3报价文件

2.3.1开标一览表（报价表）；

2.3.2中小企业声明函（如果有）。

3、我方承诺除商务技术偏离表列出的偏离外，我方响应招标文件的全部要求。对投标文件中材料的真实性、合法性负责。

4、如我方中标，我方承诺：

4.1在收到中标通知书后，在中标通知书规定的期限内与你方签合同；

4.2在签合同时不向你方提出附加条件；

4.3按照招标文件要求提交履约保证金；

4.4在合同约定的期限内完成合同规定的全部义务。

5、我方承诺将通过政采云平台展开质疑、投诉等活动，并确认接受平台以电子送达的方式送达相关文书。我方认可电子送达与邮寄送达具有同等法律效力，以文书到达政采云平台日期为送达日期，本公司保证政采云平台账号真实有效。

- 6、其他补充说明:                                        。

投标人名称（电子签名）：

日期：  年   月   日

注：按本格式和要求提供。

二、授权委托书或法定代表人（单位负责人、自然人本人）身份证明授权委托书（适用于非联合体投标）

淳安经济开发区管理委员会、淳安县公共资源交易中心：

现委托          （姓名）为我方代理人（身份证号码：          ，手机：          ，所在单位：             ），以我方名义处理淳安经济开发区管理委员会关于千岛珍珠学校报告厅及其他场馆建设项目（第二次）【招标编号：CAZFCGGK2025-4号】政府采购投标的一切事项，其法律后果由我方承担。

委托期限：自   年 月  日起至  年  月  日止。

特此告知。

投标人名称(电子签名)：

签发日期：  年  月   日

授权委托书（适用于联合体投标）

淳安经济开发区管理委员会、淳安县公共资源交易中心：

现委托          （姓名）为我方代理人（身份证号码：          ，手机：          ，所在单位：             ），以我方名义处理（淳安经济开发区管理委员会关于千岛珍珠学校报告厅及其他场馆建设项目（第二次）【招标编号：CAZFCGGK2025-4号】政府采购投标的一切事项，其法律后果由我方承担。

委托期限：自   年 月  日起至  年  月  日止。

特此告知。

联合体成员名称(电子签名/公章)：

联合体成员名称(电子签名/公章)：

……

日期：  年  月   日

注：▲供应商委派不在本单位缴纳社保的人员作为授权代表（代理人）的，应当在投标（响应）文件中，说明具体原因、授权代表缴纳社保的单位，并附列该授权代表缴纳社保清单。

法定代表人、单位负责人或自然人本人的身份证明（适用于法定代表人、单位负责人或者自然人本人代表投标人参加投标）

身份证件扫描件：

正面： 反面：

投标人名称(电子签名)：

日期：  年  月  日

三、分包意向协议（如果有）

（中标后以分包方式履行合同的，提供分包意向协议（附件6）；采购人不同意分包或者投标人中标后不以分包方式履行合同的，则不需要提供。）

四、符合性审查资料

| 序号 | 实质性要求 | 需要提供的符合性审查资料 | 投标文件中的 页码位置 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 投标文件按照招标文件要求签署、盖章。 | 需要使用电子签名或者签字盖章的投标文件的组成部分 | 见投标文件 第 页 |
| 2 | 投标文件中承诺的投标有效期不少于招标文件中载明的投标有效期。 | 投标函 | 见投标文件第 页 |
| 3 | 投标文件的组成应符合招标文件要求 | 投标文件 | / |
| 4 | 其他实质性要求1： | 招标文件其它实质性要求相应的材料（“▲” 系指实质性要求条款，招标文件无其它实质性要求的，无需提供） | 见投标文件第 页 |
| 5 | 其他实质性要求2： |  | 见投标文件第 页 |
| …… | 其他实质性要求……： |  | 见投标文件第 页 |

注：1、按本格式和要求提供。

2、招标文件中实质性要求必须明确响应。

五、评标标准相应的商务技术资料

（按招标文件第四部分评标办法前附表中“投标文件中评标标准相应的商务技术资料目录”提供资料）

六、投标标的清单

| 序号 | 名称 | 品牌（如果有） | 型号（如果有） | 规格配置详细说明 | 数量 | 备注 （如果有） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |
| …… |  |  |  |  |  |  |

注：按本格式和要求提供。

七、商务技术偏离表

| 序号 | 招标文件章节及具体内容 | 投标文件章节及具体内容 | 偏离说明 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |
| 2 |  |  |  |
| …… |  |  |  |

投标人保证：除商务技术偏离表列出的偏离外，投标人响应招标文件的全部要求

注：1.按本格式和要求提供。

2.本表格所反映的偏离情况与“符合性审查资料”、“评标标准相应的商务技术资料”不一致的，以“符合性审查资料”、“评标标准相应的商务技术资料”为准。

3.投标人须保证：除商务技术偏离表列出的偏离外，投标人响应招标文件的全部非实质性要求。

八、政府采购供应商廉洁自律承诺书

淳安经济开发区管理委员会、淳安县公共资源交易中心：

我单位响应你单位项目招标要求参加投标。在这次投标过程中和中标后，我们将严格遵守国家法律法规要求，并郑重承诺：

一、不向项目有关人员及部门赠送礼金礼物、有价证券、回扣以及中介费、介绍费、咨询费等好处费；

二、不为项目有关人员及部门报销应由你方单位或个人支付的费用；

三、不向项目有关人员及部门提供有可能影响公正的宴请和健身娱乐等活动；

四、不为项目有关人员及部门出国（境）、旅游等提供方便；

五、不为项目有关人员个人装修住房、婚丧嫁娶、配偶子女工作安排等提供

好处；

六、严格遵守《中华人民共和国政府采购法》《中华人民共和国招标投标

法》《中华人民共和国民法典》等法律法规，诚实守信，合法经营，坚决抵制各种违法违纪行为。

如违反上述承诺，你单位有权立即取消我单位投标、中标或在建项目的建设资格，有权拒绝我单位在一定时期内进入你单位进行项目建设或其他经营活动，并通报市财政局。由此引起的相应损失均由我单位承担。

投标人名称（电子签名）：

日期：   年   月   日

注：按本格式和要求提供。

- 报价文件部分

- 目录

- 开标一览表（报价表）…………………………………………………………（页码）

- 报价情况说明……………………………………………………………………（页码）

- 中小企业声明函…………………………………………………………………（页码）

一、开标一览表（报价表）

淳安经济开发区管理委员会、淳安县公共资源交易中心：

按你方招标文件要求，我们，本投标文件签字方，谨此向你方发出要约如下：如你方接受本投标，我方承诺按照如下投标(开标)一览表的价格完成淳安经济开发区管理委员会关于千岛珍珠学校报告厅及其他场馆建设项目【招标编号：CAZFCGGK2025-4号】的实施。

开标一览表（报价表）(单位均为人民币元)

| 序号 | 名称 | 品牌（如果有） | 规格/型号 | 数量 | 单价 | 合计 | 备注（如果有） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ## 1 | ## XX |  |  |  |  |  |  |
| ## 2 | ## XX |  |  |  |  |  |  |
| ## 3 | ## XX |  |  |  |  |  |  |
| ## 4 | ## …… |  |  |  |  |  |  |
| ## 投标总报价（小写） |  |  |  |  |  |  |  |
| ## 投标总报价（大写） |  |  |  |  |  |  |  |

注：

1、投标人需按本表格式填写，否则视为投标文件含有采购人不能接受的附加条件，投标无效。

2、有关本项目实施所涉及的一切费用均计入报价。采购人不得向供应商索要或者接受供应商给予的赠品、回扣或者与采购无关的其他商品、服务；如供应商承诺提供赠品、回扣、采购预算中本身不包含的其他商品或服务，视作无效承诺，不得因无效承诺对供应商实行差别待遇或者歧视待遇，也不得将其作为中标（成交）条件或者合同签订条件；总价不为零，报价明细表中（删除）部分产品、服务单价为零的，视作已包含在总价中。采购内容未包含在《开标一览表（报价表）》名称栏中，投标人不能作出合理解释的，视为投标文件含有采购人不能接受的附加条件的，投标无效。有关本项目实施所涉及的一切费用均计入报价。

3、特别提示：采购机构将对项目名称和项目编号，中标供应商名称、地址和中标金额，主要品牌、规格/型号、数量、单价等予以公示。

投标人名称（电子签名）：

日期：   年   月   日

二、报价情况说明（如果有）

（如供应商报价低于项目预算50%的，应当提交本文档，详细阐述不影响产品质量或者诚信履约的具体原因，否则投标无效。）

三、中小企业声明函（如果有）

[招标公告落实政府采购政策需满足的资格要求为“无”即本项目或标项未预留份额专门面向中小企业时，符合《政府采购促进中小企业发展管理办法》规定的小微企业拟享受价格扣除政策的，需提供中小企业声明函（附件7）。]

# 附  件

附件1：

残疾人福利性单位声明函

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕 141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加______单位的______项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

单位名称（电子签名）：

日  期：

附件2：质疑函范本及制作说明

质疑函范本

一、质疑供应商基本信息

质疑供应商：

地址：                          邮编：

联系人：                      联系电话：

授权代表：

联系电话：

地址：                         邮编：

二、质疑项目基本情况

质疑项目的名称：

质疑项目的编号：               包号：

采购人名称：

采购文件获取日期：

三、质疑事项具体内容

质疑事项1：

事实依据：

法律依据：

质疑事项2

……

四、与质疑事项相关的质疑请求

请求：

签字(签章)：                   公章：

日期：

质疑函制作说明：

1.供应商提出质疑时，应提交质疑函和必要的证明材料。

2.质疑供应商若委托代理人进行质疑的，质疑函应按要求列明“授权代表”的有关内容，并在附件中提交由质疑供应商签署的授权委托书。授权委托书应载明代理人的姓名或者名称、代理事项、具体权限、期限和相关事项。

3.质疑供应商若对项目的某一分包进行质疑，质疑函中应列明具体分包号。

4.质疑函的质疑事项应具体、明确，并有必要的事实依据和法律依据。

5.质疑函的质疑请求应与质疑事项相关。

6.质疑供应商为自然人的，质疑函应由本人签字；质疑供应商为法人或者其他组织的，质疑函应由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者盖章，并加盖公章。

附件3：投诉书范本及制作说明

投诉书范本

一、投诉相关主体基本情况

投诉人：

地     址：                             邮编：

法定代表人/主要负责人：

联系电话：

授权代表：             联系电话：

地     址：                             邮编：

被投诉人1：

地     址：                             邮编：

联系人：               联系电话：

被投诉人2

……

相关供应商：

地     址：                             邮编：

联系人：               联系电话：

二、投诉项目基本情况

采购项目名称：

采购项目编号：                 包号：

采购人名称：

代理机构名称：

采购文件公告:是/否 公告期限：

采购结果公告:是/否 公告期限：

三、质疑基本情况

投诉人于   年   月  日,向                   提出质疑，质疑事项为：

采购人/代理机构于   年   月   日,就质疑事项作出了答复/没有在法定期限内作出答复。

四、投诉事项具体内容

投诉事项 1：

事实依据：

法律依据：

投诉事项2

……

五、与投诉事项相关的投诉请求

请求：

签字(签章)：                   公章：

日期：

投诉书制作说明：

1.投诉人提起投诉时，应当提交投诉书和必要的证明材料，并按照被投诉人和与投诉事项有关的供应商数量提供投诉书副本。

2.投诉人若委托代理人进行投诉的，投诉书应按照要求列明“授权代表”的有关内容，并在附件中提交由投诉人签署的授权委托书。授权委托书应当载明代理人的姓名或者名称、代理事项、具体权限、期限和相关事项。

3.投诉人若对项目的某一分包进行投诉，投诉书应列明具体分包号。

4.投诉书应简要列明质疑事项，质疑函、质疑答复等作为附件材料提供。.

5.投诉书的投诉事项应具体、明确，并有必要的事实依据和法律依据。

6.投诉书的投诉请求应与投诉事项相关。

7.投诉人为自然人的，投诉书应当由本人签字；投诉人为法人或者其他组织的，投诉书应当由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者盖章，并加盖公章。

附件4：业务专用章使用说明函

淳安经济开发区管理委员会、淳安县公共资源交易中心：

我方                         (投标人全称)是中华人民共和国依法登记注册的合法企业，在参加你方组织的（项目名称）项目【招标编号：（采购编号）】投标活动中作如下说明：我方所使用的“XX专用章”与法定名称章具有同等的法律效力，对使用“XX专用章”的行为予以完全承认，并愿意承担相应责任。

特此说明。

投标单位（法定名称章）：

日期：       年     月    日

附：

投标单位法定名称章（印模）                投标单位“XX专用章”（印模）

附件5：联合协议

（以联合体形式投标的，提供联合协议；本项目不接受联合体投标或者投标人不以联合体形式投标的，则不需要提供）

（联合体所有成员名称）自愿组成一个联合体，以一个投标人的身份参加（项目名称）【招标编号：（采购编号）】投标。

一、各方一致决定，（某联合体成员名称）为联合体牵头人，代表所有联合体成员负责投标和合同实施阶段的主办、协调工作。

二、所有联合体成员各方签署授权书，授权书载明的授权代表根据招标文件规定及投标内容而对采购人、采购机构所作的任何合法承诺，包括书面澄清及相应等均对联合投标各方产生约束力。

三、本次联合投标中，分工如下：

（联合体成员1）承担的工作和义务为：             ；

（联合体成员2）承担的工作和义务为：             ；

……

四、联合体成员中小企业合同份额。

1、（联合体成员X,……）提供的全部货物由小微企业制造，其合同份额占到合同总金额     %以上；……。（未预留份额专门面向中小企业采购的的采购项目，以及预留份额中的非预留部分采购包，接受联合体投标的，联合协议约定小微企业的合同份额占到合同总金额30%以上的，对联合体报价按评标标准确定的比例给予扣除。供应商拟享受以上价格扣除政策的，填写有关内容。）

2、中小企业合同金额达到  %，其中小微企业合同金额达到 %。（要求以联合体形式参加的项目或采购包，供应商按招标文件第一部分招标公告申请人的资格要求中规定的联合协议中中小企业、小微企业合同金额应当达到的比例要求填写。）

五、如果中标，联合体各成员方共同与采购人签订合同，并就采购合同约定的事项对采购人承担连带责任。

六、有关本次联合投标的其他事宜：

1、联合体各方不再单独参加或者与其他供应商另外组成联合体参加同一合同项下的政府采购活动。

2、联合体中有同类资质的各方按照联合体分工承担相同工作的，按照资质等级较低的供应商确定资质等级。

3、本协议提交采购人、采购代理机构后，联合体各方不得以任何形式对上述内容进行修改或撤销。

联合体成员名称(电子签名/公章)：

联合体成员名称(电子签名/公章)：

## ……

日期：  年  月   日

注：按本格式和要求提供。

附件6：分包意向协议

（中标后以分包方式履行合同的，提供分包意向协议；采购人不同意分包或者投标人中标后不以分包方式履行合同的，则不需要提供。）

（投标人名称）若成为（项目名称）【招标编号：（采购编号）】的中标供应商，将依法采取分包方式履行合同。（投标人名称）与（所有分包供应商名称）达成分包意向协议。

一、分包标的及数量

（投标人名称）将   XX工作内容   分包给（分包供应商1名称），（分包供应商2名称），具备承担XX工作内容相应资质条件且不得再次分包；

……

二、分包供应商中小企业合同份额

1、（分包供应商X,……）提供的全部货物由小微企业制造，其合同份额占到合同总金额     %以上。（未预留份额专门面向中小企业采购的的采购项目，以及预留份额中的非预留部分采购包，允许分包的，分包意向协议约定小微企业的合同份额占到合同总金额30%以上的，对大中型企业的报价按评标标准确定的比例给予扣除。供应商拟享受以上价格扣除政策的，填写有关内容。）

2、中小企业合同金额达到    %，小微企业合同金额达到 %。（要求合同分包形式参加的项目或采购包，供应商按招标文件第一部分招标公告申请人的资格要求中规定的分包意向协议中中小企业、小微企业合同金额应当达到的比例要求填写。）

三、分包工作履行期限、地点、方式

四、质量

五、价款或者报酬

六、违约责任

七、争议解决的办法

投标人名称(电子签名)：

分包供应商名称：

……

日期：  年  月   日

注：按本格式和要求提供。

附件7：中小企业声明函

注：本声明函所列货物仅供参考，各供应商请对照采购清单自行声明。本项目所投货物如享受中小企业扶持政策的，不同制造商的货物需逐一填写声明。

中小企业声明函（货物）

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46 号）的规定，本公司（联合体）参加 （采购人） 的 （项目名称） 采购活动，提供的货物全部由符合政策要求的中小企业制造。相关企业（含联合体中的中小企业、签分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：

1. 电动灯光升降吊杆 ，属于 （工业）行业 ；制造商为  （企业名称）   ，从业人员   人，营业收入为      万元，资产总额为      万元，属于 （中型企业、小型企业、微型企业） ；

2.匀速对开拉幕机 ，属于 （工业）行业 ；制造商为  （企业名称）   ，从业人员   人，营业收入为      万元，资产总额为      万元，属于 （中型企业、小型企业、微型企业） ；

3. 断火装置 ，属于 （工业）行业 ；制造商为  （企业名称）   ，从业人员   人，营业收入为      万元，资产总额为      万元，属于 （中型企业、小型企业、微型企业） ；

4. 舞台机械控制系统 ，属于 （工业）行业 ；制造商为  （企业名称）   ，从业人员   人，营业收入为      万元，资产总额为      万元，属于 （中型企业、小型企业、微型企业） ；

5. 简易舞台栅顶钢结构 ，属于 （工业）行业 ；制造商为  （企业名称）   ，从业人员   人，营业收入为      万元，资产总额为      万元，属于 （中型企业、小型企业、微型企业） ；

6. 舞台幕布 ，属于 （工业）行业 ；制造商为  （企业名称）   ，从业人员   人，营业收入为      万元，资产总额为      万元，属于 （中型企业、小型企业、微型企业） ；

7. LED投光灯（面光） ，属于 （工业）行业 ；制造商为  （企业名称）   ，从业人员   人，营业收入为      万元，资产总额为      万元，属于 （中型企业、小型企业、微型企业） ；

8. LED投光灯（帕灯） ，属于 （工业）行业 ；制造商为  （企业名称）   ，从业人员   人，营业收入为      万元，资产总额为      万元，属于 （中型企业、小型企业、微型企业） ；

9. LED数字平板灯 ，属于 （工业）行业 ；制造商为  （企业名称）   ，从业人员   人，营业收入为      万元，资产总额为      万元，属于 （中型企业、小型企业、微型企业） ；

10. 三合一光束灯 ，属于 （工业）行业 ；制造商为  （企业名称）   ，从业人员   人，营业收入为      万元，资产总额为      万元，属于 （中型企业、小型企业、微型企业） ；

11. 调光控制台 ，属于 （工业）行业 ；制造商为  （企业名称）   ，从业人员   人，营业收入为      万元，资产总额为      万元，属于 （中型企业、小型企业、微型企业） ；

12. DMX512信号放大器 ，属于 （工业）行业 ；制造商为  （企业名称）   ，从业人员   人，营业收入为      万元，资产总额为      万元，属于 （中型企业、小型企业、微型企业） ；

13. 48路灯光直通箱 ，属于 （工业）行业 ；制造商为  （企业名称）   ，从业人员   人，营业收入为      万元，资产总额为      万元，属于 （中型企业、小型企业、微型企业） ；

14. 音箱（高功率声压级主扩阵列音柱） ，属于 （工业）行业 ；制造商为  （企业名称）   ，从业人员   人，营业收入为      万元，资产总额为      万元，属于 （中型企业、小型企业、微型企业） ；

15.音箱(高功率声压级超低) ，属于 （工业）行业 ；制造商为  （企业名称）   ，从业人员   人，营业收入为      万元，资产总额为      万元，属于 （中型企业、小型企业、微型企业） ；

16. 音箱（台补） ，属于 （工业）行业 ；制造商为  （企业名称）   ，从业人员   人，营业收入为      万元，资产总额为      万元，属于 （中型企业、小型企业、微型企业） ；

17. 音箱（超薄流动返听音响） ，属于 （工业）行业 ；制造商为  （企业名称）   ，从业人员   人，营业收入为      万元，资产总额为      万元，属于 （中型企业、小型企业、微型企业） ；

18. 音箱（固定返听音柱） ，属于 （工业）行业 ；制造商为  （企业名称）   ，从业人员   人，营业收入为      万元，资产总额为      万元，属于 （中型企业、小型企业、微型企业） ；

19. 音箱（高功率声压级辅助阵列音柱） ，属于 （工业）行业 ；制造商为  （企业名称）   ，从业人员   人，营业收入为      万元，资产总额为      万元，属于 （中型企业、小型企业、微型企业） ；

20. 功放（主扩） ，属于 （工业）行业 ；制造商为  （企业名称）   ，从业人员   人，营业收入为      万元，资产总额为      万元，属于 （中型企业、小型企业、微型企业） ；

21. 功放（超低） ，属于 （工业）行业 ；制造商为  （企业名称）   ，从业人员   人，营业收入为      万元，资产总额为      万元，属于 （中型企业、小型企业、微型企业） ；

22. 功放（返听台补） ，属于 （工业）行业 ；制造商为  （企业名称）   ，从业人员   人，营业收入为      万元，资产总额为      万元，属于 （中型企业、小型企业、微型企业） ；

23. 功放（辅助） ，属于 （工业）行业 ；制造商为  （企业名称）   ，从业人员   人，营业收入为      万元，资产总额为      万元，属于 （中型企业、小型企业、微型企业） ；

24. 有源监听音响 ，属于 （工业）行业 ；制造商为  （企业名称）   ，从业人员   人，营业收入为      万元，资产总额为      万元，属于 （中型企业、小型企业、微型企业） ；

25. 数字调音台 ，属于 （工业）行业 ；制造商为  （企业名称）   ，从业人员   人，营业收入为      万元，资产总额为      万元，属于 （中型企业、小型企业、微型企业） ；

26. 音频处理器 ，属于 （工业）行业 ；制造商为  （企业名称）   ，从业人员   人，营业收入为      万元，资产总额为      万元，属于 （中型企业、小型企业、微型企业） ；

27. 一拖二手持无线话筒 ，属于 （工业）行业 ；制造商为  （企业名称）   ，从业人员   人，营业收入为      万元，资产总额为      万元，属于 （中型企业、小型企业、微型企业） ；

28.一拖二头戴无线话筒 ，属于 （工业）行业 ；制造商为  （企业名称）   ，从业人员   人，营业收入为      万元，资产总额为      万元，属于 （中型企业、小型企业、微型企业） ；

29. 天线放大器（含双天线接收） ，属于 （工业）行业 ；制造商为  （企业名称）   ，从业人员   人，营业收入为      万元，资产总额为      万元，属于 （中型企业、小型企业、微型企业） ；

30. 一拖四无线会议话筒 ，属于 （工业）行业 ；制造商为  （企业名称）   ，从业人员   人，营业收入为      万元，资产总额为      万元，属于 （中型企业、小型企业、微型企业） ；

31. 小振膜话筒 ，属于 （工业）行业 ；制造商为  （企业名称）   ，从业人员   人，营业收入为      万元，资产总额为      万元，属于 （中型企业、小型企业、微型企业） ；

32. 多功能音频噪声隔离器 ，属于 （工业）行业 ；制造商为  （企业名称）   ，从业人员   人，营业收入为      万元，资产总额为      万元，属于 （中型企业、小型企业、微型企业） ；

33. 设备机柜 ，属于 （工业）行业 ；制造商为  （企业名称）   ，从业人员   人，营业收入为      万元，资产总额为      万元，属于 （中型企业、小型企业、微型企业） ；

34. 反馈抑制器 ，属于 （工业）行业 ；制造商为  （企业名称）   ，从业人员   人，营业收入为      万元，资产总额为      万元，属于 （中型企业、小型企业、微型企业） ；

35. 智能中控主机 ，属于 （工业）行业 ；制造商为  （企业名称）   ，从业人员   人，营业收入为      万元，资产总额为      万元，属于 （中型企业、小型企业、微型企业） ；

36. 4K 8进8出HDMI无缝矩阵 ，属于 （工业）行业 ；制造商为  （企业名称）   ，从业人员   人，营业收入为      万元，资产总额为      万元，属于 （中型企业、小型企业、微型企业） ；

37. 电源管理器 ，属于 （工业）行业 ；制造商为  （企业名称）   ，从业人员   人，营业收入为      万元，资产总额为      万元，属于 （中型企业、小型企业、微型企业） ；

38. 室内全彩LED显示屏(P2) ，属于 （工业）行业 ；制造商为  （企业名称）   ，从业人员   人，营业收入为      万元，资产总额为      万元，属于 （中型企业、小型企业、微型企业） ；

39. 视频处理器 ，属于 （工业）行业 ；制造商为  （企业名称）   ，从业人员   人，营业收入为      万元，资产总额为      万元，属于 （中型企业、小型企业、微型企业） ；

40. 室内会议主题字幕屏幕 ，属于 （工业）行业 ；制造商为  （企业名称）   ，从业人员   人，营业收入为      万元，资产总额为      万元，属于 （中型企业、小型企业、微型企业） ；

41.异步控制系统 ，属于 （工业）行业 ；制造商为  （企业名称）   ，从业人员   人，营业收入为      万元，资产总额为      万元，属于 （中型企业、小型企业、微型企业） ；

42. 接收卡 ，属于 （工业）行业 ；制造商为  （企业名称）   ，从业人员   人，营业收入为      万元，资产总额为      万元，属于 （中型企业、小型企业、微型企业） ；

43. 供电电源 ，属于 （工业）行业 ；制造商为  （企业名称）   ，从业人员   人，营业收入为      万元，资产总额为      万元，属于 （中型企业、小型企业、微型企业） ；

44. 控制软件 ，属于 （工业）行业 ；制造商为  （企业名称）   ，从业人员   人，营业收入为      万元，资产总额为      万元，属于 （中型企业、小型企业、微型企业） ；

45. 大屏配电箱 ，属于 （工业）行业 ；制造商为  （企业名称）   ，从业人员   人，营业收入为      万元，资产总额为      万元，属于 （中型企业、小型企业、微型企业） ；

46. 固定面光灯杆 ，属于 （工业）行业 ；制造商为  （企业名称）   ，从业人员   人，营业收入为      万元，资产总额为      万元，属于 （中型企业、小型企业、微型企业） ；

47. LED数字平板灯 ，属于 （工业）行业 ；制造商为  （企业名称）   ，从业人员   人，营业收入为      万元，资产总额为      万元，属于 （中型企业、小型企业、微型企业） ；

48. LED投光灯（面光） ，属于 （工业）行业 ；制造商为  （企业名称）   ，从业人员   人，营业收入为      万元，资产总额为      万元，属于 （中型企业、小型企业、微型企业） ；

49. 调光控制台 ，属于 （工业）行业 ；制造商为  （企业名称）   ，从业人员   人，营业收入为      万元，资产总额为      万元，属于 （中型企业、小型企业、微型企业） ；

50. 室内全彩LED显示屏(P2) ，属于 （工业）行业 ；制造商为  （企业名称）   ，从业人员   人，营业收入为      万元，资产总额为      万元，属于 （中型企业、小型企业、微型企业） ；

51. LED显示屏支架及包边 ，属于 （工业）行业 ；制造商为  （企业名称）   ，从业人员   人，营业收入为      万元，资产总额为      万元，属于 （中型企业、小型企业、微型企业） ；

52. 视频处理器 ，属于 （工业）行业 ；制造商为  （企业名称）   ，从业人员   人，营业收入为      万元，资产总额为      万元，属于 （中型企业、小型企业、微型企业） ；

53. 接收卡 ，属于 （工业）行业 ；制造商为  （企业名称）   ，从业人员   人，营业收入为      万元，资产总额为      万元，属于 （中型企业、小型企业、微型企业） ；

54. 供电电源 ，属于 （工业）行业 ；制造商为  （企业名称）   ，从业人员   人，营业收入为      万元，资产总额为      万元，属于 （中型企业、小型企业、微型企业） ；

55. 控制软件 ，属于 （工业）行业 ；制造商为  （企业名称）   ，从业人员   人，营业收入为      万元，资产总额为      万元，属于 （中型企业、小型企业、微型企业） ；

56. 大屏配电箱 ，属于 （工业）行业 ；制造商为  （企业名称）   ，从业人员   人，营业收入为      万元，资产总额为      万元，属于 （中型企业、小型企业、微型企业） ；

57. 音箱（主扩阵列音柱） ，属于 （工业）行业 ；制造商为  （企业名称）   ，从业人员   人，营业收入为      万元，资产总额为      万元，属于 （中型企业、小型企业、微型企业） ；

58. 音箱(有源超低) ，属于 （工业）行业 ；制造商为  （企业名称）   ，从业人员   人，营业收入为      万元，资产总额为      万元，属于 （中型企业、小型企业、微型企业） ；

59. 音箱（辅助扬声器） ，属于 （工业）行业 ；制造商为  （企业名称）   ，从业人员   人，营业收入为      万元，资产总额为      万元，属于 （中型企业、小型企业、微型企业） ；

60. 功放（辅助） ，属于 （工业）行业 ；制造商为  （企业名称）   ，从业人员   人，营业收入为      万元，资产总额为      万元，属于 （中型企业、小型企业、微型企业） ；

61. 12路调音台 ，属于 （工业）行业 ；制造商为  （企业名称）   ，从业人员   人，营业收入为      万元，资产总额为      万元，属于 （中型企业、小型企业、微型企业） ；

62. 音频处理器 ，属于 （工业）行业 ；制造商为  （企业名称）   ，从业人员   人，营业收入为      万元，资产总额为      万元，属于 （中型企业、小型企业、微型企业） ；

63. 一拖二手持无线话筒 ，属于 （工业）行业 ；制造商为  （企业名称）   ，从业人员   人，营业收入为      万元，资产总额为      万元，属于 （中型企业、小型企业、微型企业） ；

64. 一拖二头戴无线话筒 ，属于 （工业）行业 ；制造商为  （企业名称）   ，从业人员   人，营业收入为      万元，资产总额为      万元，属于 （中型企业、小型企业、微型企业） ；

65.天线放大器（含双天线接收） ，属于 （工业）行业 ；制造商为  （企业名称）   ，从业人员   人，营业收入为      万元，资产总额为      万元，属于 （中型企业、小型企业、微型企业） ；

66. 一拖四无线会议话筒 ，属于 （工业）行业 ；制造商为  （企业名称）   ，从业人员   人，营业收入为      万元，资产总额为      万元，属于 （中型企业、小型企业、微型企业） ；

67. 多功能音频噪声隔离器 ，属于 （工业）行业 ；制造商为  （企业名称）   ，从业人员   人，营业收入为      万元，资产总额为      万元，属于 （中型企业、小型企业、微型企业） ；

68. 设备机柜 ，属于 （工业）行业 ；制造商为  （企业名称）   ，从业人员   人，营业收入为      万元，资产总额为      万元，属于 （中型企业、小型企业、微型企业） ；

69. 电源时序器 ，属于 （工业）行业 ；制造商为  （企业名称）   ，从业人员   人，营业收入为      万元，资产总额为      万元，属于 （中型企业、小型企业、微型企业） ；

70. 广播级演录播主机 ，属于 （工业）行业 ；制造商为  （企业名称）   ，从业人员   人，营业收入为      万元，资产总额为      万元，属于 （中型企业、小型企业、微型企业） ；

71. 高清云台摄像机 ，属于 （工业）行业 ；制造商为  （企业名称）   ，从业人员   人，营业收入为      万元，资产总额为      万元，属于 （中型企业、小型企业、微型企业） ；

72. 直播云平台 ，属于 （工业）行业 ；制造商为  （企业名称）   ，从业人员   人，营业收入为      万元，资产总额为      万元，属于 （中型企业、小型企业、微型企业） ；

73. 室内全彩LED显示屏(P2.5) ，属于 （工业）行业 ；制造商为  （企业名称）   ，从业人员   人，营业收入为      万元，资产总额为      万元，属于 （中型企业、小型企业、微型企业） ；

74. LED显示屏支架及包边 ，属于 （工业）行业 ；制造商为  （企业名称）   ，从业人员   人，营业收入为      万元，资产总额为      万元，属于 （中型企业、小型企业、微型企业） ；

75. 视频处理器 ，属于 （工业）行业 ；制造商为  （企业名称）   ，从业人员   人，营业收入为      万元，资产总额为      万元，属于 （中型企业、小型企业、微型企业） ；

76. 接收卡 ，属于 （工业）行业 ；制造商为  （企业名称）   ，从业人员   人，营业收入为      万元，资产总额为      万元，属于 （中型企业、小型企业、微型企业） ；

77. 供电电源 ，属于 （工业）行业 ；制造商为  （企业名称）   ，从业人员   人，营业收入为      万元，资产总额为      万元，属于 （中型企业、小型企业、微型企业） ；

78.控制软件 ，属于 （工业）行业 ；制造商为  （企业名称）   ，从业人员   人，营业收入为      万元，资产总额为      万元，属于 （中型企业、小型企业、微型企业） ；

79. 大屏配电箱 ，属于 （工业）行业 ；制造商为  （企业名称）   ，从业人员   人，营业收入为      万元，资产总额为      万元，属于 （中型企业、小型企业、微型企业） ；

80. 音箱 ，属于 （工业）行业 ；制造商为  （企业名称）   ，从业人员   人，营业收入为      万元，资产总额为      万元，属于 （中型企业、小型企业、微型企业） ；

81. 功率放大器 ，属于 （工业）行业 ；制造商为  （企业名称）   ，从业人员   人，营业收入为      万元，资产总额为      万元，属于 （中型企业、小型企业、微型企业） ；

82. 12路调音台 ，属于 （工业）行业 ；制造商为  （企业名称）   ，从业人员   人，营业收入为      万元，资产总额为      万元，属于 （中型企业、小型企业、微型企业） ；

83. 音频处理器 ，属于 （工业）行业 ；制造商为  （企业名称）   ，从业人员   人，营业收入为      万元，资产总额为      万元，属于 （中型企业、小型企业、微型企业） ；

84. 一拖二手持无线话筒 ，属于 （工业）行业 ；制造商为  （企业名称）   ，从业人员   人，营业收入为      万元，资产总额为      万元，属于 （中型企业、小型企业、微型企业） ；

85. 一拖二头戴无线话筒 ，属于 （工业）行业 ；制造商为  （企业名称）   ，从业人员   人，营业收入为      万元，资产总额为      万元，属于 （中型企业、小型企业、微型企业） ；

86. 天线放大器（含双天线接收） ，属于 （工业）行业 ；制造商为  （企业名称）   ，从业人员   人，营业收入为      万元，资产总额为      万元，属于 （中型企业、小型企业、微型企业） ；

87. 设备机柜 ，属于 （工业）行业 ；制造商为  （企业名称）   ，从业人员   人，营业收入为      万元，资产总额为      万元，属于 （中型企业、小型企业、微型企业） ；

88. 电源时序器 ，属于 （工业）行业 ；制造商为  （企业名称）   ，从业人员   人，营业收入为      万元，资产总额为      万元，属于 （中型企业、小型企业、微型企业） ；

89. 音箱（主扩阵列音柱） ，属于 （工业）行业 ；制造商为  （企业名称）   ，从业人员   人，营业收入为      万元，资产总额为      万元，属于 （中型企业、小型企业、微型企业） ；

90. 音箱（辅助扬声器） ，属于 （工业）行业 ；制造商为  （企业名称）   ，从业人员   人，营业收入为      万元，资产总额为      万元，属于 （中型企业、小型企业、微型企业） ；

91. 室内全彩LED显示屏(P4) ，属于 （工业）行业 ；制造商为  （企业名称）   ，从业人员   人，营业收入为      万元，资产总额为      万元，属于 （中型企业、小型企业、微型企业） ；

92.LED显示屏支架及包边 ，属于 （工业）行业 ；制造商为  （企业名称）   ，从业人员   人，营业收入为      万元，资产总额为      万元，属于 （中型企业、小型企业、微型企业） ；

93. 视频处理器 ，属于 （工业）行业 ；制造商为  （企业名称）   ，从业人员   人，营业收入为      万元，资产总额为      万元，属于 （中型企业、小型企业、微型企业） ；

94. 接收卡 ，属于 （工业）行业 ；制造商为  （企业名称）   ，从业人员   人，营业收入为      万元，资产总额为      万元，属于 （中型企业、小型企业、微型企业） ；

95. 供电电源 ，属于 （工业）行业 ；制造商为  （企业名称）   ，从业人员   人，营业收入为      万元，资产总额为      万元，属于 （中型企业、小型企业、微型企业） ；

96. 控制软件 ，属于 （工业）行业 ；制造商为  （企业名称）   ，从业人员   人，营业收入为      万元，资产总额为      万元，属于 （中型企业、小型企业、微型企业） ；

97. 大屏配电箱 ，属于 （工业）行业 ；制造商为  （企业名称）   ，从业人员   人，营业收入为      万元，资产总额为      万元，属于 （中型企业、小型企业、微型企业） 。

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

投标人名称(电子签名)：

日期：  年  月   日

注：

①从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。②《中小企业声明函》中“标的名称”、“采购文件中明确的所属行业”依据招标文件第二部分投标人须知前附表中“采购标的及其对应的中小企业划分标准所属行业”的指引，逐一填写，不得缺漏。《中小企业声明函》填写标的、行业错误或者未填写标的、行业的，声明函无效。③《中小企业声明函》填写企业类型错误或者未填写企业类型的，投标无效。