鹿城区政府分散采购

单一来源采购文件

采购编号：ZJSF-DY20250213WZF

采购项目：2025年-2026年鹿城区藤桥镇山区农村饮用水县级统管项目

采购方式：单一来源

采  购  人：温州市鹿城区藤桥镇人民政府

采购代理：浙江省房地产管理咨询有限公司

二〇二五年三月

目    录

邀请函	3

第一部分    供应商须知	5

前附表

一、  说明	7

二、 单一来源采购文件	8

三、 单一来源响应文件的编制	8

四、 单一来源响应文件的递交	11

五、 谈判和评审	12

六、 授予合同	16

第二部分   合同主要条款	17

第三部分   附件	20

第四部分   采购内容及要求	31

第五部分   评审原则及方法	46

政府采购政策功能相关说明

注：单一来源采购文件中部分加“▲”且加下划线的条款，为采购的实质性要求和条件，着重提醒各供应商注意，并认真查看单一来源采购文件中的每一个条款及要求，因误读单一来源采购文件而造成的后果，采购人概不负责。

邀  请  函

温州市自来水有限公司：

浙江省房地产管理咨询有限公司受温州市鹿城区藤桥镇人民政府委托，就所需2025年-2026年鹿城区藤桥镇山区农村饮用水县级统管项目以单一来源方式进行采购，我们诚恳地邀请贵单位参加报价，并请按单一来源采购文件的要求认真准备按时前来报价。

1、采购编号：ZJSF-DY20250213WZF

2、采购内容：2025年-2026年鹿城区藤桥镇山区农村饮用水县级统管项目（具体采购技术要求见单一来源采购第四部分）

3、合同履约期限：暂定自合同签订之日起2年，合同采用1年1签。即在合同期满后如中标人达到招标人各项考核目标（每季度考核结果为80分（含）以上），签订下一年合同。

4、采 购 预 算: 3659814元。

5、单一来源采购获取时间：公告发布之日起至单一来源响应文件递交截止时间。

单一来源采购获取方式：潜在供应商登陆政府采购云平台（https://www.zcygov.cn/），在线申请获取采购文件。

6、单一来源响应文件递交截止时间：2025年3月28日14时30分整；

开标时间：2025年3月28日14时30分分整；

开标地点：浙江省房地产管理咨询有限公司评标室（温州市鹿城区新城大道179号中园大厦A幢1202室）/ 政府采购云平台（https://www.zcygov.cn/）在线开标。

7、联系方式

（1）采购人信息

名称：温州市鹿城区藤桥镇人民政府

地址： 浙江省温州市鹿城区藤桥镇盛发路41号中关村信息谷·温州创新基地B栋

传真：/

项目联系人（询问）： 陈先生

项目联系方式（询问）：0577-86480185

质疑联系人： 陈一凡

质疑联系方式：15067888804

（2）采购代理机构信息

名称：浙江省房地产管理咨询有限公司

地址：温州市鹿城区新城大道179号中园大厦A幢1102室

传真：0577-88338126

项目联系人（询问）：倪诗蓓

项目联系方式（询问）：0577-88106655、13705886093

质疑联系人：李奖

质疑联系方式：13736900051

（3）同级政府采购监督管理部门

名称：温州市鹿城区财政局

地址：温州市鹿城区江滨西路552号

传真：/

联系人 ：黄女士、朱先生

监督投诉电话：0577-88359173

温州市鹿城区藤桥镇人民政府

浙江省房地产管理咨询有限公司

2025年3月24日

若对项目采购电子交易系统操作有疑问，可登录政采云（https://www.zcygov.cn/），点击右侧咨询小采，获取采小蜜智能服务管家帮助，或拨打政采云服务热线95763获取热线服务帮助。

CA问题联系电话（人工）：汇信CA 400-888-4636；天谷CA 400-087-8198。

第一部分    供应商须知

## 前 附 表

| 条款 | 内容规定 |
| --- | --- |
| 1 | 一、项目名称：2025年-2026年鹿城区藤桥镇山区农村饮用水县级统管项目 二、采购内容：2025年-2026年鹿城区藤桥镇山区农村饮用水县级统管项目，具体采购技术要求详见单一来源采购第四部分 三、预算金额：3659814元 |
| 2 | 服务期：2年 |
| 3 | 投标保证金数额：无须缴纳。 |
| 4 | 投标履约金数额：无须缴纳。 |
| 5 | 单一来源响应文件的构成：由“资格文件”、“商务技术文件”和“报价文件”三个部分组成。 |
| 6 | 谈判文件的编制：供应商应先安装“政采云电子交易客户端”，并按照本谈判文件和“政府采购云平台”的要求，通过“政采云电子交易客户端”编制并加密谈判响应文件。 |
| 7 | 谈判文件的签章：电子签章。 |
| 8 | 谈判文件的形式：☑电子谈判响应文件（包括“电子加密谈判响应文件”和“备份谈判响应文件”，在谈判响应文件编制完成后同时生成）； （1）“电子加密谈判响应文件”是指通过“政采云电子交易客户端”完成谈判响应文件编制后生成并加密的数据电文形式的谈判响应文件。 （2）“备份谈判响应文件”是指与“电子加密谈判响应文件”同时生成的数据电文形式的电子文件（备份标书），其他方式编制的备份谈判响应文件视为无效备份谈判响应文件。 |
| 9 | 谈判响应文件份数： - “电子加密谈判响应文件”：在线上传递交 - “备份谈判响应文件”：密封包装后谈判响应截止时间前递交 - （若不提供备份文件，电子加密谈判响应文件解密失败，谈判供应商自行负责。） 在谈判响应截止时间前递交，并需采购代理机构确认是否收到。 地址：温州市鹿城区新城大道179号中园大厦A幢1202室 联系人：李奖 联系电话：13736900051 |
| 10 | 谈判响应文件的上传和递交： （1）“电子加密谈判响应文件”的上传、递交： a.谈判供应商应在谈判响应截止时间前将“电子加密谈判响应文件”成功上传递交至“政府采购云平台”，否则谈判响应无效。 b.“电子加密谈判响应文件”成功上传递交后，供应商可自行打印谈判响应文件接收回执。 （2）“备份谈判响应文件”的密封包装、递交： a.谈判供应商在“政府采购云平台”完成“电子加密谈判响应文件”的上传递交后，还可以在谈判响应截止时间前递交以介质（U盘）存储的数据电文形式的“备份谈判响应文件”（可以在谈判响应截止时间前提交，并需采购代理机构确认是否收到）。 b.“备份谈判响应文件”应当密封包装，并在包装上标注项目名称、谈判供应商单位名称并加盖公章。没有密封包装或者逾期（邮寄）送达至谈判响应地点的“备份谈判响应文件”将不予接收； c.通过“政府采购云平台”成功上传递交的“电子加密谈判响应文件”已按时解密的，“备份谈判响应文件”自动失效。谈判响应截止时间前，谈判供应商仅递交了“备份谈判响应文件”而未将“电子加密谈判响应文件”成功上传至“政府采购云平台”的，谈判响应无效。 |
| 11 | 电子加密谈判响应文件的解密和异常情况处理： （1）开标后，采购组织机构将向谈判供应商发出“电子加密谈判响应文件”的解密通知，谈判供应商代表应当在接到解密通知后自行完成“电子加密谈判响应文件”的在线解密。 （2）通过“政府采购云平台”成功上传递交的“电子加密谈判响应文件”无法按时解密，谈判供应商如按规定递交了“备份谈判响应文件”的，以“备份谈判响应文件”为依据（由采购组织机构按“政府采购云平台”操作规范将“备份谈判响应文件”上传至“政府采购云平台”，上传成功后，“电子加密谈判响应文件”自动失效），否则视为谈判响应文件撤回。 （3）谈判响应文件递交截止时间前，谈判供应商仅递交了“备份谈判响应文件”而未将电子加密谈判响应文件上传至“政府采购云平台”的，谈判无效。 |
| 12 | 谈判响应截止时间：详见邀请函 谈判响应地点（网址）：温州市鹿城区新城大道179号中园大厦A幢1202室（政采云https://zfcg.czt.zj.gov.cn/） |
| 13 | 谈判响应文件开启时间和地点：同谈判响应截止时间与地点 |
| 14 | 带“▲”条款系指实质性要求条款。 |
| 15 | 供应商需在浙江政府采购网https://zfcg.czt.zj.gov.cn/进行免费注册，具体详见浙江政府采购网供应商注册要求。 |
| 16 | 根据《关于在政府采购活动中查询及使用信用记录有关问题的通知》财库[2016]125号的规定： （1）采购人或采购代理机构将对本项目供应商的信用记录进行查询。查询渠道为信用中国网站（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）； （2）截止时点：提交单一来源响应文件（响应文件）截止日当天； （3）查询记录和证据的留存：信用信息查询记录和证据以网页截图等方式留存。 （4）使用规则：被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单及其它不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的，其谈判将被拒绝。 （5）联合体成员任意一方存在不良信用记录的，视同联合体存在不良信用记录。 |

# 一、  说明

1. 本次采购是按照《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国政府采购法实施条例》、和《关于进一步规范政府采购活动的若干意见》等法律及有关法规组织和实施的。

2. 合格供应商的要求：▲（1）满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条的规定；未被“信用中国”（www.creditchina.gov.cn)、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单。（2）落实政府采购政策需满足的资格要求：无。（3）本项目的特定资格要求：无。（4）本项目不接受联合体投标。

3. 供应商代表

指全权代表供应商参加谈判活动并签署单一来源响应文件的人。如果供应商代表不是法定代表人（负责人），须持有《法定代表人（负责人）授权书》。

- 谈判费用

供应商应承担所有与准备和参加谈判有关费用，不论谈判的结果如何，采购人和采购代理机构均无义务和责任承担这些费用。

5.供应商信用查询

1）采购人或采购代理机构将对本项目供应商的信用信息进行资料核验。对列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的供应商，将拒绝其参与本次政府采购活动。

2）查询渠道为信用中国网站（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）。

3）谈判截止日当日网站显示的信用信息将作为资格审查的依据。

4）联合体成员存在上述不良信用记录的，视同联合体存在不良信用记录(此款适用于接受联合体谈判的项目)。

5）信用信息截止时点为单一来源响应文件递交截止日当天。

# 二、 单一来源采购文件

1. 单一来源采购文件由单一来源采购文件目录所列内容及相关资料组成。

2. 单一来源采购文件的澄清

供应商对单一来源采购文件如有疑点或未尽事宜要求澄清，或认为有必要进行说明或交流，供应商可以以书面形式（包括信函、传真、下同）向采购人提出质疑，采购人将用书面形式予以答复。如有必要，可将不说明问题来源的答复发给各有关供应商或召开答疑会。如果标书答疑期内未收到有关疑问，视为供应商完全同意单一来源采购文件所有条款，且对于单一来源采购文件相关表述以及未尽事宜如有争议，以采购人解释为准。

- 单一来源采购文件的修改

3.1 在单一来源响应文件递交截止期前，采购人无论是出于何种原因，均可对单一来源采购文件用补充文件的方式进行修改，并在浙江政府采购网（https://www.zcygov.cn/）上发布更正公告。该澄清和修改的内容为单一来源采购文件的组成部分。采购人可以视采购具体情况作出延长单一来源响应文件递交截止时间和谈判时间的决定，并将变更时间书面通知所有单一来源采购文件收受人，并在浙江政府采购网（https://www.zcygov.cn/）上发布变更公告。

3.2 单一来源采购文件如有补充更正均见浙江政府采购网（https://www.zcygov.cn/）。供应商须自行查看是否有补充更正文件，并按补充更正文件要求谈判，否则责任自负。

# 三、 单一来源响应文件的编制

1. 供应商应认真阅读单一来源采购文件中所有事项格式、条款和技术规范等。供应商没有按照单一来源采购文件要求提交全部资料，或者没有对单一来源采购文件各个方面做出实质性响应，导致谈判被拒绝的风险由供应商自行承担。

2. 供应商法律责任

2.1 ▲供应商应保证所提供文件资料的真实性，所有文件资料必须是针对本次谈判的。如发现供应商提供了虚假文件资料，其谈判将被拒绝，并自行承担相应的法律责任。

3. 单一来源响应文件的构成

3.1 单一来源响应文件由资格文件、商务技术文件、报价文件三部分构成：

（1）资格文件

| 序号 | 内 容 | 备注 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 法定代表人（负责人）声明书或法定代表人（负责人）授权委托书（如法定代表人（负责人）为谈判供应商代表时，授权委托书可不提供） | 附件一 |
| 2 | 投标供应商参与政府采购活动投标资格声明函 |  |
| 3 | 营业执照(或事业法人登记证书或其它工商等登记证明材料) |  |
| 4 | 谈判供应商“信用中国”(www.creditchina.gov.cn)；“中国政府采购网”（http://www.ccgp.gov.cn/）信用记录网页截图（采购公告发布之日至响应截止时间前） |  |

备注：

▲以上所需的各种材料若系复印件、扫描件，须加盖谈判供应商有效的公章（CA电子签章）。

（2）商务技术文件

| 序号 | 内容 | 备 注 |
| --- | --- | --- |
| 1） | 谈判函 | 附件四 |
| 2） | 技术规格、商务条款偏离表 | 附件五 |
| 3） | 资信证明文件（本部分供应商根据自身实际情况提供） |  |
| 4) | 参与本次项目的人员情况介绍 | 附件六 |
| a | 项目负责人资历表 |  |
| b | 项目组人员配置一览表 |  |
| 5) | 针对本次项目采购需求提出的详细实施方案 |  |
| 6) | 结合单一来源采购文件评分细则供应商认为需要提供的其他技术资料 |  |

说明：

1）供应商可根据单一来源采购文件中的采购内容及要求，提供供应商认为需要提供的文件和资料。

2）供应商可在单一来源响应文件中对单一来源采购文件中的技术要求选用替代标准、补充或更改，但这些替代标准及补充更改必须相当于或优于单一来源采购文件中提出的相应技术要求，并使采购人满意。同时在技术偏离表中作出详细说明。

（3） 报价文件

| 序号 | 内容 | 备注 |
| --- | --- | --- |
| 1) | 谈判报价一览表 | 附件二 |
| 2） | 谈判分项报价表 | 附件三 |

3.2 电子单一来源响应文件形式

1）单一来源响应文件为电子单一来源响应文件。单一来源响应文件均由资格文件、商务技术文件、报价文件组成。供应商应通过“政采云电子交易客户端”，并按“政采云供应商项目采购-电子招投标操作指南”及本采购文件要求制作、加密并递交。

2）“电子单一来源响应文件”是指通过“政采云电子交易客户端”完成单一来源响应文件编制后生成并加密的数据电文形式的加密标书,加密标书文件后缀格式为.jmbs；

3）“备份单一来源响应文件”是指与“加密标书”同时生成的数据电文形式的电子文件（备份标书），备份标书文件后缀格式为.bfbs,其他方式编制的备份响应文件视为无效备份响应文件。；

4）公章签署的规定：电子单一来源响应文件中所须加盖公章部分均采用CA电子签章。电子签章操作指南详见《政府采购项目电子交易管理操作指南-供应商》。

5）法定代表人（负责人）签署的规定：

① 如供应商已办理法人CA电子签章的，则法定代表人（负责人）签署的地方可用CA电子签章进行签署；

② 如供应商未办理法人CA电子签章的，单一来源响应文件中要求供应商法定代表人（负责人）签署的地方，须供应商制作成word版本先打印出来，由法定代表人（负责人）签署后再上传PDF.

6）授权代表签署的规定：

① 如供应商已办理授权代表CA电子签章的，则授权代表签署的地方可用CA电子签章进行签署；

② 如供应商未办理授权代表CA电子签章的，单一来源响应文件中要求供应商授权代表签署的地方，须供应商制作成word版本先打印出来，由授权代表签署后再上传PDF。

3.3 备份单一来源响应文件

1）供应商在系统里上传好加密标书后，可以（建议）在单一来源响应文件递交截止时间前将系统生成的备份标书（后缀格式为.bfbs）提交给采购代理机构或以电子邮件形式传送至采购代理机构邮箱80867223@qq.com。传送的备份标书需打包压缩并加密，加密密码由供应商自行保管；

2）当通过“政府采购云平台”上传递交的“电子单一来源响应文件”无法按时解密且供应商递交了“备份单一来源响应文件”时，供应商可提供加密密码，由采购代理机构对压缩文件进行解压后，将备份单一来源响应文件为依据上传至政采云系统。 当通过“政府采购云平台”上传递交的“电子投标文件”已按时解密的，“备份单一来源响应文件”自动失效。供应商仅递交备份单一来源响应文件的，报价无效。

3）供应商需保证上传的电子响应文件与提交的备份响应文件必须同时生成且内容完全一致；

3.4 供应商应当在响应截止时间前完成电子单一来源响应文件的传输递交，并可以补充、修改或者撤回电子单一来源响应文件。补充或者修改电子单一来源响应文件的，应当先行撤回原文件，补充、修改后重新传输递交。

3.5 ▲响应截止时间前未完成传输的，视为撤回单一来源响应文件。响应截止时间后送达的响应文件，将被政采云平台拒收。

3.6▲供应商务必按时自行解密，规定时间内解密失败且经异常处理但政采云电子交易系统仍未能识别备份单一来源响应文件的单一来源响应文件作无效响应处理。

3.7 ▲本项目要求供应商提供的联系方式（手机号码、联系邮箱、联系地址），均以法定代表人（负责人）声明书或法定代表人（负责人）授权委托书上注明的联系方式为准，供应商必须保障其联系方式保持畅通。

4. 报价

4.1  ▲报价是指为完成本项目所需的全部费用即消毒药剂、混凝剂采购、维修养护、信息化管理、运行管理、文本编制、水电费（包括供水站电费）、通讯费、人员工资、奖金、加班费、人身意外保险、食宿与交通、管理费用、税费、利润、招标代理服务费等完成合同所需的一切本身和不可或缺的所有工作开支等各项全部费用并承担一切风险责任。供应商应根据上述因素自行考虑含入总价。

4.2 供应商必须按第三部分附件的谈判报价一览表、谈判分项报价表（统一格式）的内容填写报价及其他事项，并由法定代表人（负责人）或授权代表签署。

4.3本项目以人民币报价。

4.4 采购人不接受任何选择报价，对每一项货物/服务只允许一个报价。

4.5 采购人要求分类报价是为了方便评标，但在任何情况下不限制采购人以其认为最合适的条款、条件签订合同的权利。

4.6 供应商所报的总价在合同执行过程中是固定不变的，不得以任何理由予以变更。任何包含总价调整的要求，将被认为是非实质性响应而予以拒绝。

4.7 最低报价不能作为成交的保证。

5. 投标保证金

本项目无须缴纳投标保证金。

6.投标有效期

6.1 自开标之日起 90天内报价应保持有效。投标有效期短于这个规定期限的投标将视为非响应性报价而予以拒绝。

6.2 特殊情况下，在原响应有效期截止前，采购人可与供应商协商延长采购有效期，这种要求和答复均以书面形式进行。供应商可拒绝接受延期要求。同意延长采购有效期的供应商不得修改单一来源响应文件。

# 四、 单一来源响应文件的递交

1. 单一来源响应文件的递交

1.1 本项目实行网上投标。供应商应准备电子单一来源响应文件：电子单一来源响应文件按政采云平台项目采购-电子招投标操作指南及本采购文件要求递交。单一来源响应文件均由资格文件、商务技术文件、报价文件组成。

1.2 ▲供应商务必按时自行解密，规定时间内解密失败且经异常处理但政采云电子交易系统仍未能识别备份单一来源响应文件的单一来源响应文件作无效响应处理。

2. 单一来源响应文件的修改和撤回

2.1 供应商应当在响应截止时间前完成电子单一来源响应文件的传输递交，并可以补充、修改或者撤回电子单一来源响应文件。补充或者修改电子单一来源响应文件的，应当先行撤回原文件，补充、修改后重新传输递交。

2.2 ▲响应截止时间前未完成传输的，视为撤回单一来源响应文件。响应截止时间后送达的响应文件，将被政采云平台拒收。

3. ▲发生下列情况之一的单一来源响应文件将不予受理：

3.1 在响应截止时间以后上传的单一来源响应文件；

3.2 仅递交了“备份单一来源响应文件”而未将电子加密单一来源响应文件上传至“政府采购云平台”的；

3.3 未在规定时间解密，或者，解密失败且经异常处理政采云系统仍未能识别的；

3.4 以纸质形式提交的；

# 五、 谈判和评审

1. 谈判小组

采购人按照《中华人民共和国政府采购法》等有关法律、法规的规定组建谈判小组，谈判小组成员由采购人代表和有关技术、经济等方面的专家组成，成员人数为3人（含）以上单数，除采购人代表外的专家将在评标专家库中随机抽取产生。

- 评标过程的保密性

开标后直至向成交人授予合同时止，凡与评审有关的资料均不得向供应商及与评标无关人员透露。如果供应商在评标过程中试图向采购人和谈判小组施加影响，其响应文件将被拒绝。

- 谈判、评审

3.1 按采购文件规定的时间、地点开启供应商的单一来源响应文件。供应商无须参加现场开标会议，请自行登录政采云平台关注开标信息。

3.2 谈判分三个阶段进行

3.2.1 谈判第一阶段

（1）响应截止时间后，采购组织机构将向各供应商发出解密通知，各供应商代表应当在接到解密通知后登录政采云平台，对电子响应文件进行在线解密（解密响应文件必须插入CA），在线解密电子磋商响应文件时间为接到解密通知后30分钟内。

（2）异常处理：如政采云上电子响应文件出现解密失败情况，供应商可根据自身意愿确认是否将备份标书压缩包的解密密码传送至采购代理机构邮箱80867223@qq.com,采购代理机构收到解密密码后通过【异常处理】的端口对供应商的备份响应文件进行上传（上传成功后，“电子响应文件”自动失效），不能成功上传的视为响应文件撤回）。

（3）供应商有以下情形之一的，政府采购云平台将默认供应商自动放弃：

① 供应商未按规定上传电子响应文件的；

② 在解密期限内供应商电子响应文件解密失败，且经异常处理后政采云电子交易系统仍未能解决的。

（1）电子响应文件解密结束后，开启各供应商的标书信息，由采购人或采购代理机构依法对供应商的资格进行审查，经资格审查确认通过的电子响应文件由谈判小组进行进入符合性审查和商务技术响应文件评审，资格审查确认未通过的电子响应文件将被拒绝，其谈判不进入下一步评审。

（2）第一阶段结束。

3.2.2谈判第二阶段

（1）符合性审查：由谈判小组对各供应商的电子响应文件的有效性、完整性和对竞争性单一来源采购文件的响应程度进行符合性审查，并在“政采云系统-符合性评审”中录入供应商的符合性审查情况；

（2）商务技术响应文件的评审

符合性审查结束后，谈判小组所有成员将遵循“公开、公平、公正”的原则，采用相同的程序和标准，所有成员对供应商的商务技术响应文件进行评审；

（3）第二阶段结束。

3.2.3 谈判第三阶段

（1）符合性审查、商务技术响应文件的评审结束后，开启通过符合性审查、商务技术响应文件评审有效供应商的报价响应文件；

（2）谈判小组根据项目情况组织多轮报价；

（3）进行多轮报价：

①由采购代理机构在系统里开启新一轮报价，供应商须在“报价时限”内登录政采云系统完成在线报价，具体操作流程详见《政府采购项目电子交易管理操作指南-供应商》（供应商自行去政采云系统上进行下载）

②多轮报价的异常处理：在“报价时限”内，若供应商发现因CA等原因无法报价时，应采用线下形式将报价资料递交给采购代理机构，由采购代理机构在系统上对其进行异常处理，供应商必须按以下操作要求进行：

（一）根据竞争性单一来源采购文件中提供的《新一轮报价函》格式（附件七），由法定代表人（负责人）或其在响应文件中委派的授权代表按格式规定填写好报价信息并签字后，将报价函生成PDF格式；

（二）在报价时限内，将PDF格式的《新一轮报价函》通过其在响应文件中预留的邮箱传送至采购代理机构邮箱80867223@qq.com；

（三）异常处理时出现以下情形之一的，均视为供应商未参与本轮报价，报价以供应商上一轮有效的报价为准：

1）《新一轮报价函》未采用竞争性单一来源采购文件中所提供的格式的；

2）《新一轮报价函》不是由供应商法定代表人（负责人）或其在响应文件中委派的授权代表签署的；

3）《新一轮报价函》未通过供应商在响应文件中预留的邮箱传送的；

4）采购代理机构未在报价时限内收到供应商的《新一轮报价函》的；

（1）多轮报价结束后，在“政采云平台”系统平台上公布符合性审查及多轮报价等有关内容情况；

（2）谈判小组进入报价评审页面，对各供应商报价的合理性、准确性等进行报价评审；

（3）报价评审结束后，谈判小组将在系统上对各供应商的报价情况进行汇总，并填写比较和评价内容；

（4）评审结束后，在“政采云平台”系统平台上公布成交（成交）候选供应商名单，及采购人最终确定成交或成交供应商名单的时间和公告方式等。

特别说明：1、政采云公司如对电子化开标及评审程序有调整的，按调整后的程序操作。

2、目前政府采购全流程电子化交易，供应商须在规定时间内自行解密。

3.3 ▲在对供应商的单一来源响应文件进行综合评审时，单一来源响应文件有下列情况之一的，经谈判小组认定后按无效标处理：

（1）电子单一来源响应文件未按规定进行CA签章；

（2）单一来源响应文件中要求供应商法人或授权代表签字的地方无法定代表人（负责人）签字或其授权代表签字的；

（3）不具备采购文件中规定的资格要求的；

（4）报价超过采购文件中规定的预算金额或者最高限价的；

（5）单一来源响应文件含有采购人不能接受的附加条件的；

（6）同时出现两种及以上不一致价格且修正后供应商不确认报价的；

（7）报价明显低于其他通过符合性审查供应商的报价，且在评标现场合理的时间内不能证明其报价合理性的；

（8）授权代表无法定代表人（负责人）合法、有效委托的；

（9）规定时间内解密失败且经异常处理但政采云电子交易系统仍未能识别备份单一来源响应文件的；

（10）谈判小组认定不符合法律、法规和采购文件中规定的其他实质性要求的。

3.4 “报价文件”开启后，由谈判小组对供应商的商务报价进行核查，核查时发现报价内容不清楚可要求供应商书面澄清，计算上的错误，可按下面方法修正：

（1）单一来源响应文件中上传的价格和系统中报价一览表里填写的价格不一致的，以供应商上传的报价文件为准；单一来源响应文件中开标一览表内容与单一来源响应文件中相应内容不一致的，以开标一览表为准；单一来源响应文件的大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价；总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

（2）如果供应商不接受对其价格错误进行修正，其报价无效。

（3）如供应商为小微企业或监狱企业，享受政策支持的，则采购机构将在政采云系统-政策价格认定中对其进行修正（未按规定递交相关证明材料或经谈判小组认定其不具备享受政策支持资格的，不予修正）

3.5 在详细评标之前，谈判小组要审查单一来源响应文件是否实质上响应了采购文件的要求。实质上响应的投标应该是与采购文件要求的全部条款、条件和规格基本相符。没有重大偏离。谈判小组决定报价的响应性只根据单一来源响应文件本身的内容，而不寻求外部的证据。

3.6 ▲本项目采用政采云电子招投标开标及评审程序，如因政采云平台原因无法读取或电子开评标无法正常进行，采购机构将情况上报行业监管部门同意后，重新组织采购活动。

4. 单一来源响应文件的澄清

4.1 在评标期间，谈判小组可以对单一来源响应文件中含义不明确、对同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容作必要的澄清、说明或补正。澄清、说明或补将采用在政采云系统上向供应商发起询标函的方式进行。供应商须在“截止时间”内登录政采云系统（路径：用户中心—项目采购—询标澄清）根据标项回复询标函，具体操作流程详见《政府采购项目电子交易管理操作指南-供应商》。澄清内容不得超出单一来源响应文件的范围或者改变单一来源响应文件的实质性内容。拒不按要求对其单一来源响应文件进行澄清，说明或补正的供应商，谈判小组可以否决其响应文件。

4.2 供应商代表须在电脑前及时在线关注评审动态，并确保其在联系方式无误且保持畅通，因供应商自身原因没有及时关注评审动态或其联系方式错误或无法接通，导致其未能在规定时间内完成询标澄清事宜的，由此造成的后果由供应商自行承担。

4.3 若供应商在询标澄清环节，由于CA等原因无法进行线上操作时，应在规定时限内由授权代表将线下材料通过其在单一来源响应文件中预留的邮箱（▲必须由指定预留邮箱发送，否则澄清邮件不予认可）传送至代理机构邮箱80867223@qq.com。

4.4 ▲经澄清后，若偏差仍存在，且不可接受，供应商则被认为是“没有实质性响应采购文件要求”，其响应文件不进入下一步评审。

5.可中止电子交易活动的情形

▲采购过程中出现以下情形，导致电子交易平台无法正常运行，或者无法保证电子交易的公平、公正和安全时，采购组织机构可中止电子交易活动：

- 电子交易平台发生故障而无法登录访问的；

- 电子交易平台应用或数据库出现错误，不能进行正常操作的；

- 电子交易平台发现严重安全漏洞，有潜在泄密危险的；

- 病毒发作导致不能进行正常操作的；

- 其他无法保证电子交易的公平、公正和安全的情况。

出现前款规定情形，不影响采购公平、公正性的，采购组织机构可以待上述情形消除后继续组织电子交易活动；影响或可能影响采购公平、公正性的，应当重新采购未详尽事宜，遵照有关法律法规执行。

6.评标细则详见“评标原则及方法”。

# 六、 授予合同

1. 最终审查

1.1 谈判小组推荐的成交候选人经采购人确认后在浙江政府采购网上公示，供应商对评标结果如有异议，可在规定时间内以书面形式向采购人进行署名投诉或提出质疑，但需对投诉或质疑内容的真实性承担法律责任。成交公告期限为1个工作日，公示期结束后，采购人将根据谈判小组提交的书面评标报告和评审结果最后确定成交人。

2. 成交通知书

2.1 成交人确定后，采购人将向成交人发出成交通知书。

2.2 成交通知书是合同的一个组成部分,对采购人和成交人均具有同等法律效力。

3. 签订合同

3.1 成交人应按成交通知书规定的时间、地点与采购人签订合同。

3.2 在签订合同前，采购人有权在成交总价不变的前提下要求成交人对商务报价中的不平衡报价和缺漏项进行调整，如果成交人无合理理由拒绝调整，其成交资格将被取消，且将导致其它进一步的赔偿和处罚。成交人因不可抗力或自身原因不能履行采购合同的，采购人可以与排位在成交人之后的第一位的成交候选人签订政府采购合同。

3.3 采购文件、更正文件（如有）、成交人的单一来源响应文件、评标过程中有关澄清文件及经供应商和评委双方签字的询标纪要和成交通知书均作为合同附件。

3.4 拒签合同的违约责任

成交人接到成交通知书后，在规定时间内借故否认已经承诺的条件而拒签合同的，以违约处理。

3.5▲成交供应商应在合同签订后五个工作日内提交一份合同文本扫描件报采购代理机构备案。

- 履约保证金

4.1 本项目不要求提供履约保证金。

5. 采购代理服务费

5.1 本次采购代理服务费根据《招标代理服务收费管理暂行办法》（计价格[2002]1980号）文件服务类计算，按贰万肆仟元（¥：24000）固定计取向成交人收取，成交人在领取成交通知书之前支付给采购代理机构。

5.2 采购代理服务费可以是现金、支票或汇票。

第二部分   合同主要条款

（本合同为合同样稿，最终稿由双方协商后确定）

（具体以实际签订的合同内容为准）

甲方：

联系地址：

联系人：

电话：

乙方：

联系地址：

联系人：

电话：

甲、乙双方根据《中华人民共和国民法典》及相关法律规定，经友好协商，就2025年-2026年鹿城区藤桥镇山区农村饮用水县级统管项目达成共识，自愿签订本合同并信守下列条款，以便共同严格履行。

# 一、项目名称：2025年-2026年鹿城区藤桥镇山区农村饮用水县级统管项目

# 二、项目建设内容：本项目总体负责藤桥镇农村饮用水运营维护项目，主要包括：藤桥镇12个自然村17个供水站点，包括供水站点的膜处理工艺设备、在线水质监测设备、运行调度、水质检测、水源地设施、原水管道、村级管网维护等。

# 三、项目建设周期：乙方运营管理期限暂定自合同签订之日起2年，合同采用1年1签。即在合同期满后如中标人达到招标人各项考核目标（每季度考核结果为80分（含）以上），签订下一年合同。

# 四、运维管理工作要求：

1、甲方按合同约定对项目管理工作质量进行检查和考核，主要是查阅组织管理、安全运行管理、工程面貌等各类资料和查看工程状况。

2、饮用水设备做到正常运行和维护保养，满足使用要求。

3、供水站管护运行工作实施不定期抽查和考核相结合的检查制度。不定期抽查以及省、市有关检查和暗访发现的问题，作为考核该项目赋分的重要依据；考核由甲方随机确定，每 3个月考核一次，半年度考核总分取每季度考核平均分为考核总分。半年考核分在90分（含）以上，全额委托管理费用进度款。90分以下进度款=全额委托管理费用进度款-（90%-考核得分率）*100*0.5(总进度款不得大于合同总金额,单位：万元)。考核细则详见项目管理考核细则（采购文件第四部分第六项）附件1。

4、日常抽查或考核时发现乙方的运管工作质量不合格的，甲方应发出整改通知，针对问题及时跟踪，监督整改落实，乙方按要求立即采取整改措施，直至达到合同要求。

# 五、运维服务主要职责要求：

1、乙方主要工作职责包含以下内容：

（1）人员配备。根据《生活饮用水卫生标准》(GB 5749-2022)、《浙江省农村供水保障办法》（政府令第400号)等相关文件，结合各农村饮用水工程实际，实行逐级统管机制，中标单位需配备总统管负责人1人、设备维护人员2人、水质采样及检测人员1人，台账管理人员1人，调度监控平台24小时值守人员4人；组建原水、清水管网维护队伍，配备管网维护人员4人，属地村居管护人员17人，人员配备可根据实际情况适时调整。确定上述人员后，需于每个农村饮用水工程点进行公示，受社会监督，便于饮水问题反馈。

（2）安全文明生产。负责运维项目员工的上岗培训和安全生产培训，保证安全生产、文明生产。

（3）供水站点运行。负责供水站点膜处理工艺设备、在线水质监测仪表的日常维护保养，确保设备正常运行；出厂水水质符合国家饮用水标准；

出厂水、管网水水质标准

水质指标	出厂水	管网水

浊度	≤1.0ntu	≤1.0ntu

余氯	0.3-2.0mg/l	≥0.05mg/l

PH	6.5-8.5	6.5-8.5

（4）水质检测。定期做好原水、出厂水、管网水的水质检测工作。本工程总共17个供水站点，按供水规模划分为IV型、V型供水站。项目要求按照《生活饮用水卫生标准》(GB 5749-2022)、《浙江省农村供水保障办法》（政府令第400号)等文件要求。相应检测项目委托单位必须具备国家水质监测实验室资质，出具报告并加盖公章；

（5）数字化建设。负责调度中心的设备、监控软件的维护，安排人员实行24小时值守，保证调度、监控平台正常运行。

浊度、余氯、PH值、流量数据准确传送至省九龙治水平台和鹿城区水利全域数字化管护平台。

（6）药剂采购和储存。负责采购、存储符合国家卫生标准，保证供水站点日常运行所需消毒药剂和在线水质监测仪表试剂等；

（7）水源地设施及清水池维护。每年定期负责组织人员对水源地及清水池进行清理合计不少于4次；

（8）原水、村级供水管网日常维护及巡查。组建原水及清水管网维护队伍及时对管道进行维护，保证村民正常用水；

定期对管网进行巡查，中标人在巡查中发现村民私接原水、清水管及破坏用水设施，影响供水安全的行为应及时予以制止并向招标方报告；

为保障设备设施正常，安全运行，中标方根据运行情况和巡查结果及时向甲方提出管网更新、安全投入建议；

（9）台账管理。做好生产运行台账管理，包括各项操作规程和管理制度、工程巡查和维修养护记录、水质检测报告、生产运行报表、财务资料、人员管理、突发事件及投诉处理等运行管理资料；

（10）配合执行和落实上级部门下达的规范化水厂、美丽水厂、标准化水厂的创建及各项检查等任务。

2、其他

（1）自签订合同之日起30日内实现所有设备设施全面正常运行、出水达标；

（2）中标方需保证供水站点正常运行，因水源枯竭、旱情、台风暴雨等不可抗力等因素造成供水站点超滤膜处理设备无法正常运行，出厂水、管网水浊度、余氯、PH值无法达标，不纳入考核；

（3）供水压力需满足现有村民日常生活需要，因枯水期、旱情、村级管网漏耗严重、村民私接用水造成的供水压力不足，不纳入考核；

（4）调度管理需满足省数字化建设要求，省九龙治水平台数据及时更新录入和维护。网络故障造成数据上传不及时、数据丢失、监控故障等，中标方应立即查明原因，及时向网络运营商报修。在因网络运营商原因无法满足数字化要求，不纳入考核；

（5）因不可抗力造成的水源地、供水站、清水池、管网等设备设施损坏，无法满足供水要求，由中标方提出申请，经招标方同意后恢复，此项费用不在本次采购范围之内，另行申请结算；

（6）村级供水管网、水表等设备设施由于建设年限长、材质老化，造成漏损严重无法满足供水要求，此项更新费用不在本次采购范围之内，另行申请结算；

# 六、运维管理执行标准及要求：

统管运维工作按《生活饮用水卫生标准》(GB 5749-2022)、《浙江省农村供水保障办法》（政府令第400号)等相关文件的要求来执行。

# 七、项目总价款及支付方式

1.本合同项目总额为：人民币（大写）     元整（￥：   元）。

2.合同时间：20  年   月   日至20  年    月    日，共12个月；

3.合同总价包含：消毒药剂、混凝剂采购、维修养护、信息化管理、运行管理、文本编制、水电费（包括供水站电费）、通讯费、人员工资、奖金、加班费、人身意外保险、食宿与交通、管理费用、税费、利润、招标代理服务费等完成合同所需的一切本身和不可或缺的所有工作开支等各项全部费用并承担一切风险责任。

4.付款方式：

本合同管理费用分三期支付，由甲方支付给乙方。合同签订生效以及具备实施条件后7个工作日内甲方支付合同总金额30%的预付款，服务6个月后支付合同总金额40%的进度款，服务完成后支付合同总金额30%的进度款，两期进度款根据半年考核结果情况，甲方在一个月内向乙方支付半年委托管理费用进度款。

半年考核分在90分（含）以上，全额委托管理费用进度款。90分以下进度款=全额委托管理费用进度款-（90%-考核得分率）*100*0.5(总进度款不得大于合同总金额,单位：万元)。

5.甲方在每次向乙方付款前，乙方应向甲方开具等额的增值税普通发票，如乙方未开具的则甲方有权拒付相应费用且不构成违约。

6.本合同价格已包含了为完成本项目约定的建设任务过程中所有可能发生的费用包括但不限于税金、人员住宿费、交通费、伙食费、培训费。

# 八、各方责任

甲方职责：甲方为工程委托管理单位，按协议规定向乙方支付项目管理款，并负责协调地方关系等使农饮水工程正常运行；督促、考核乙方相关农饮水运行管理工作。

乙方职责：乙方为项目运行管理单位，按合同要求做好采购药剂、规范运行、设备管护、水质监测、安全生产等管理，保障每个供水站正常运行；负责统管人员和管护人员的培训、日常管理、考勤考核，发放工资、奖金等；在协议委托管理工作内容范围内产生的安全责任由乙方自行承担；做好生产管理运行台账资料；服从甲方、丙方及有关职能部门的管理、检测和监督工作。为保障安全设备设施正常，向甲方提出安全投入建议。

# 九 、其他

1.本合同及其附件自双方法定代表人或授权代表签字并加盖公章之日起生效；

2.本合同的变更必须由双方协商一致，并以书面形式确定；本合同未尽事宜，由甲、乙双方协商后签订补充协议，与本合同具有同等法律效力；

3.采购文件、响应文件以及本合同履行过程中形成的会议纪要、流程图、演示说明等均属于本合同的组成部分；

4.本合同及其附件一式陆份，甲方叁份，乙方叁份，具有同等法律效力。

甲方（盖章)：                                乙方（盖章）：

法定代表人或负责人签字：                     法定代表人或负责人签字：

日  期：202  年  月  日                      日  期：202  年  月  日

第三部分   附件

资格审查资料

附件一

（1）-1法定代表人（负责人）声明书

温州市鹿城区藤桥镇人民政府：

浙江省房地产管理咨询有限公司：

本人（法定代表人（负责人）姓名）为（供应商全称）的法定代表人（负责人）。我公司参加贵处组织的（采购项目名称、采购编号）的采购活动，由我本人全权代表我方处理采购活动中的一切事宜。联系方式如下：手机号码：       联系邮箱:         详细通讯地址：              。

供应商全称（公章）：

日期：     年    月   日

附：法定代表人（负责人）身份证正反面复印件

（1）-2法定代表人（负责人）授权委托书

温州市鹿城区藤桥镇人民政府：

浙江省房地产管理咨询有限公司：

（供应商全称）法定代表人（负责人） （法定代表人（负责人）姓名） 授权（全权代表姓名）为本项目全权代表，参加贵处组织的（项目名称、项目编号）的采购活动，全权代表我方处理采购活动中的一切事宜。联系方式如下：手机号码：       联系邮箱:         详细通讯地址：              。

法定代表人（负责人） (签字或盖章)：

供应商全称（公章）：

日期：     年    月   日

附：法定代表人（负责人）及授权代表的身份证正反面复印件

说明：

1、若供应商代表为法定代表人，应提供声明书（1）-1并提交法定代表人（负责人）身份证正反面复印件；

2、若供应商代表为法定代表人授权的委托代理人，应提供授权委托书（1）-2，并附法定代表人（负责人）及授权代表的身份证正反面复印件。

（2）投标供应商参与政府采购活动投标资格声明函

温州市鹿城区藤桥镇人民政府：

浙江省房地产管理咨询有限公司：

我方此次参加本项目采购活动，郑重承诺：

（一）满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条第一款规定的条件：

1、具有独立承担民事责任的能力；

2、具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

3、具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；

4、有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

5、参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；

6、具有法律、行政法规规定的其他条件。

（二）未被信用中国（www.creditchina.gov.cn)、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单。

说明：

1、重大违法记录指因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚，不包括因违法经营被禁止在一定期限内参加政府采购活动，但期限已经届满的情形。

供应商名称（盖章） ：

法定代表人（负责人）或授权代表（签字或盖章）：

日期：    年   月   日

（3）营业执照(或事业法人登记证书或其它工商等登记证明材料)；

说明：

1、供应商为企业的，提供有效的营业执照复印件；供应商为事业单位的，提供有效的事业单位法人证书复印件；供应商为社会团体的，提供有效的社会团体法人登记证书复印件；供应商为合伙企业、个体工商户的，提供有效的营业执照复印件；供应商为非企业专业服务机构的，提供有效的执业许可证等证明材料复印件；供应商为自然人的，提供有效的自然人身份证件复印件；其他供应商应按照有关法律、法规和规章规定，提供有效的相应具体证照复印件。

2、供应商提供的相应证明材料复印件均应符合：内容完整、清晰、整洁，并由供应商加盖其单位公章。

3、金融、保险、通讯等特定行业的全国性企业所设立的区域性分支机构，以及个体工商户、个人独资企业、合伙企业，如果已经依法办理了工商、税务和社保登记手续，并且获得总公司（总机构）授权或能够提供房产权证或其他有效财产证明材料（在谈判响应文件中提供相关材料），证明其具备实际承担责任的能力和法定的缔结合同能力，可以独立参加采购活动，由单位负责人签署相关文件材料。

（4）谈判供应商“信用中国”(www.creditchina.gov.cn)；“中国政府采购网”（http://www.ccgp.gov.cn/）信用记录网页截图（采购公告发布之日至响应截止时间前）

附件二

谈判报价一览表

单位：人民币元

| 序号 | 采购项目名称 |  |  | 项目负责人 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2025年-2026年鹿城区藤桥镇山区农村饮用水县级统管项目 |  |  |  |
| 谈判报价 |  | 每年报价 | 大写： 小写（￥）： |  |
|  |  | 合计总报价（2年） | 大写： 小写（￥）： |  |

说明：

1、《谈判报价一览表》中“谈判报价”合计总报价应与与附件三《谈判分项报价表》中“谈判总报价”相一致。

2、不按要求提供谈判报价一览表的单一来源响应文件将被视为未实质性响应单一来源采购文件。

3、谈判报价包括即完成将完成本项目消毒药剂、混凝剂采购、维修养护、信息化管理、运行管理、文本编制、水电费（包括供水站电费）、通讯费、人员工资、奖金、加班费、人身意外保险、食宿与交通、管理费用、税费、利润、招标代理服务费等完成合同所需的一切本身和不可或缺的所有工作开支等各项全部费用并承担一切风险责任。

4、本项目实行投标总价一次性包干制，因此投标供应商需充分考虑报价内容及其他风险因素。

供应商全称（盖章）：

法定代表人（负责人）或授权代表（签字或盖章）：

日 期：  年  月  日

附件三

谈判分项报价表

| 序号 | 项目内容 | 报价（元） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
|  | …… |  |  |
|  | 谈判总报价 |  |  |

说明：1、此表内谈判总报价应与附件二中“报价一览表”谈判报价相一致。

2、▲不提供“谈判分项报价表”的谈判总报价，视为没有实质性响应单一来源采购文件要求。

3、如果免费请在该备注栏内注明“免”，如果含在产品（服务）价格中则填“含”，如无此项内容则填“无”，不留空白。

供应商全称（盖章）：

法定代表人（负责人）或授权代表（签字或盖章）           ：

日期：

附件四

谈 判 函

温州市鹿城区藤桥镇人民政府：

浙江省房地产管理咨询有限公司：

根据贵方为           　　项目（采购编号：        ）的投标邀请，我方           　　（供应商名称）作为供应商正式授权　           （授权代表全名，职务）代表我方处理有关本谈判的一切事宜。

在此提交的单一来源响应文件中，包括如下内容：

1、按“供应商须知”要求编制的单一来源响应文件资格文件；

2、按“供应商须知”要求编制的单一来源响应文件商务技术文件；

3、按“供应商须知”要求编制的单一来源响应文件报价文件；

我方己完全明白单一来源采购文件的所有条款要求，并重申以下几点：

  - 本单一来源响应文件的有效期自谈判截止日起  90 天内有效，如成交，有效期将延至合同终止日为止；

  - 我方已详细研究了单一来源采购文件的所有内容包括修改书（如有）和所有已提供的参考资料以及有关附件，我方完全理解并同意放弃在此方面提出含糊意见或误解的一切权力；

  - 我方郑重承诺所提供的“信用中国网站”、“中国政府采购网”信用查询证明文件真实有效；

  - 我方在参加本项目前三年内（被通报或者处罚的违法行为有：               ）或（没有因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚或处罚）或（在  至  期间禁止参加政府采购活动但是期限届满，须附相关证明文件）；

  - 我方同意提供按照贵方可能要求的与谈判有关的一切数据或资料；

  - 我方理解贵方不一定接受最低报价。

  - 我方如果成交，将保证履行单一来源采购文件以及单一来源采购文件修改书（如有）中的全部责任和义务，按质、按量、按期完成《合同书》中的全部任务。

  - 所有与本谈判有关的函件请发往下列地址：

地址：

电话：

传真：

电子邮件：

供应商名称（盖章）：

法定代表人（负责人）或授权代表（签字或盖章）：

日期：  年   月   日

附件五

技术规格、商务条款偏离表

供应商名称：                                          采购编号：

|  | 序号 | 单一来源采购文件 条目号 | 单一来源采购文件 规范要求 | 单一来源响应文件 对应规范 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 技 术 规 格 |  |  |  |  |  |
| 商 务 条 款 |  |  |  |  |  |

注：不填写此表视为完全响应单一来源采购文件内容。

供应商全称（盖章）：

法定代表人（负责人）或授权代表（签字或盖章）：

日期：  年   月   日

附件六

参与本次项目的人员情况介绍

（一）项目负责人资历表

| 1．一般情况 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 姓名 |  | 性别 |  | 年龄 |  | 学位 |  |  | 身份证号码 |  |  |
| 职称 |  |  |  |  | 在本合同中拟任职 |  |  |  |  |  |  |
| 学历 | 年毕业于 （学校） （专业） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2．经历 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 时间 | 负责过的主要业绩（类型和金额） |  |  |  |  |  | 该项目中任职 |  |  | 业主单位及联系电话 |  |
| 3．获奖情况 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4．目前承担的任务 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

注：

1、 “负责过的主要项目”中的业绩须提供相关业绩证明材料的复印件。

（二）项目组人员配置一览表

| 序号 | 姓名 | 性别 | 年龄 | 学历 | 职称/职务 | 本项目中的岗位 | 从事专业年限 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

注：

本表中提供的人员名单应与实际投入项目的人员一致，如有变更应事先与采购人沟通，经采购人同意后才可变更人员，供应商不可擅自变更人员，此人员不包括项目负责人。

供应商全称（盖章）：

法定代表人（负责人）或授权代表（签字或盖章）：

日期：  年   月  日

附件七

新一轮报价函

温州市鹿城区藤桥镇人民政府：

浙江省房地产管理咨询有限公司：

我公司已在政采云系统上收到新一轮的报价通知，经我公司认真慎重研究后决定在保证符合单一来源采购文件要求和报价范围以及履行报价文件所有承诺的前提下，接受谈判小组本轮报价的邀请并对各项谈判结果做出承诺，此次2025年-2026年鹿城区藤桥镇山区农村饮用水县级统管项目项目的本轮报价为：

(小写) ¥

（大写）人民币

若成交，分项报价表同比例调整。

谈判供应商：

法定代表人（负责人）或授权代表签字：

日期：    年   月   日

特别注意事项：

一、供应商应由法定代表人（负责人）或其在响应文件中委派的授权代表填写好报价信息并签字后，将报价函生成PDF格式；

二、在报价时限内，将PDF格式的《新一轮报价函》通过其在响应文件中法定代表人（负责人）声明书或法定代表人（负责人）授权书预留邮箱传送至采购代理机构邮箱80867223@qq.com；

第四部分   采购内容及要求

本要求是采购人（以下称为甲方）为该项目的谈判供应商（以下称为乙方）提出的技术规范要求，为谈判供应商完成报价文件的依据。本技术规范书和服务要求所提出的技术规范为本项目的最低技术要求和服务要求，并未对一切细节做出规定，也未充分引述有关标准和规范的条文，谈判供应商必须认真阅读以下内容，以免造成投标损失。

一、项目概况

1. 项目名称：2025年-2026年鹿城区藤桥镇山区农村饮用水县级统管项目；

2．服务单位数量：本次采购1家运营单位，总体负责藤桥镇农村饮用水运营维护项目，允许中标单位将村级水源地、原水管道、村级供水管网业务分包现有管网运维单位（招标单位负责协调）。

3. 项目地点：鹿城区藤桥镇；

4．项目范围：12个自然村17个供水站点，包括供水站点的膜处理工艺设备、在线水质监测设备、运行调度、水质检测、水源地设施、原水管道、村级管网维护等。

5. 承包方式：由中标人承包运营；

6. 运营管理期限：暂定自合同签订之日起2年，合同采用1年1签。即在合同期满后如中标人达到招标人各项考核目标（每季度考核结果为80分（含）以上），签订下一年合同。

二、主要内容：

1、中标人主要工作职责包含以下内容：

（1）人员配备。根据《生活饮用水卫生标准》(GB 5749-2022)、《浙江省农村供水保障办法》（政府令第400号)等相关文件，结合各农村饮用水工程实际，实行逐级统管机制，中标单位需配备总统管负责人1人、设备维护人员2人、水质采样及检测人员1人，台账管理人员1人，调度监控平台24小时值守人员4人；组建原水、清水管网维护队伍，配备管网维护人员4人，属地村居管护人员17人，人员配备可根据实际情况适时调整。确定上述人员后，需于每个农村饮用水工程点进行公示，受社会监督，便于饮水问题反馈。

（2）安全文明生产。负责运维项目员工的上岗培训和安全生产培训，保证安全生产、文明生产。

（3）供水站点运行。负责供水站点膜处理工艺设备、在线水质监测仪表的日常维护保养，确保设备正常运行；出厂水水质符合国家饮用水标准；

出厂水、管网水水质标准

水质指标	出厂水	管网水

浊度	≤1.0ntu	≤1.0ntu

余氯	0.3-2.0mg/l	≥05mg/l

PH	6.5-8.5	6.5-8.5

（4）水质检测。定期做好原水、出厂水、管网水的水质检测工作。本工程总共17个供水站点，按供水规模划分为IV型、V型供水站。项目要求按照《生活饮用水卫生标准》(GB 5749-2022)、《浙江省农村供水保障办法》（政府令第400号)等文件要求。相应检测项目委托单位必须具备国家水质监测实验室资质，出具报告并加盖公章；

（5）数字化建设。负责调度中心的设备、监控软件的维护，安排人员实行24小时值守，保证调度、监控平台正常运行。

浊度、余氯、PH值、流量数据准确传送至省九龙治水平台和鹿城区水利全域数字化管护平台。

（6）药剂采购和储存。负责采购、存储符合国家卫生标准，保证供水站点日常运行所需消毒药剂和在线水质监测仪表试剂等；

（7）水源地设施及清水池维护。每年定期负责组织人员对水源地及清水池进行清理不少于4次；

（8）原水、村级供水管网日常维护及巡查。组建原水及清水管网维护队伍及时对管道进行维护，保证村民正常用水；

定期对管网进行巡查，中标人在巡查中发现村民私接原水、清水管及破坏用水设施，影响供水安全的行为应及时予以制止并向招标方报告；

为保障设备设施正常、安全运行，中标方根据运行情况和巡查结果及时向甲方提出管网更新、安全投入建议；

（9）台账管理。做好生产运行台账管理，包括各项操作规程和管理制度、工程巡查和维修养护记录、水质检测报告、生产运行报表、财务资料、人员管理、突发事件及投诉处理等运行管理资料；

(10)配合执行和落实上级部门下达的规范化水厂、美丽水厂、标准化水厂的创建及各项检查等任务。

2、其他

（1）自签订合同之日起30日内实现所有设备设施全面正常运行、出水达标；

（2）中标方需保证供水站点正常运行，因水源枯竭、旱情、台风暴雨等不可抗力等因素造成供水站点超滤膜处理设备无法正常运行，出厂水、管网水浊度、余氯、PH值无法达标，不纳入考核；

（3）供水压力需满足现有村民日常生活需要，因枯水期、旱情、村级管网漏耗严重、村民私接用水造成的供水压力不足，不纳入考核；

（4）调度管理需满足省数字化建设要求，省九龙治水平台数据及时更新录入和维护。网络故障造成数据上传不及时、数据丢失、监控故障等，中标方应立即查明原因，及时向网络运营商报修。在因网络运营商原因无法满足数字化要求，不纳入考核；

（5）因不可抗力造成的水源地、供水站、清水池、管网等设备设施损坏，无法满足供水要求，由中标方提出申请，经招标方同意后恢复，此项费用不在本次采购范围之内，另行申请结算；

（6）村级供水管网、水表等设备设施由于建设年限长、材质老化，造成漏损严重无法满足供水要求，此项更新费用不在本次采购范围之内，另行申请结算；

三、供水站主要设备清单如下

主要工艺设备表

| 序号 | 设备名称 | 规格型号 | 数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 有机膜成套设备 | 其中1套产水能力≥15t/,1套产水能力≥10t/h，3套产水能力≥5t/h，4套产水能力≥3t/h，包括超滤膜水处理系统、反冲洗维护系统、消毒系统、废液收集系统等； | 16套 | 如有调整，以实际为准 |
| 2 | 工艺控制设备及管线 | 包括工艺管线、鼓风机、离心泵、手动/电动蝶阀、电动调节蝶阀、电磁流量计、压力传/液位变送器、除渣罐等附属设备 | 16套 |  |
| 3 | 电气/自控系统 | 800×600×2200（宽×深×高）电气、自控柜（含施耐德M340PLC系统、浪涌保护器、UPS、稳压器及电气元器件） 等电位接地装置， | 16套 |  |
| 4 | 水质在线仪表 | 哈希浊度仪、余氯仪、PH仪一套及配套工艺管线、阀门 | 16套 |  |
| 5 | 原水提升系统 | 格兰富立式多级离心泵一用一备，电动蝶阀、就地控制箱、控制系统及工艺管线（田塘头供水站） | 1套 |  |
| 6 | 视屏监控 | 高清摄像头、交换机等 | 34套 |  |

四、标准及要求：

# 统管运维工作按《生活饮用水卫生标准》(GB 5749-2022)、《浙江省农村供水保障办法》（政府令第400号)等相关文件的要求来执行。

五、设备技术要求及规范

1.有机膜净水设备工艺要求：

  - ▲ 选用浸没式外压超滤集成设备，设备采用超滤膜过滤制水工艺，设备须适应较大的水质波动，在水源地水质发生较大水质波动时，仍须提供优于国家自来水水质标准的出水。

  - 工艺流程如下：

  - ▲ 原水经净化装置后，通过消毒剂消毒后出口水质符合《生活饮用水卫生标准》(GB 5749-2022)，其中出口水（出厂水）浊度要求小于1NTU，要求净水装置对低温、低浊、高浊及季节性藻类，有其特殊适应能力。

  - 本设备须具备远程传输数据的能力，每个供水点的设备运行实时数据均可上传到石鼓山中控室，并接入政府农供水数字化管理平台，管理人员只需要电脑或者手机即可了解各个点的运行状态，同时可以远程控制管理各供水点的设备运行，巡检人员只需要根据平台的报警，给药桶加药即可，真正实现无人值守。

  - 有机膜成套设备

1.5.1浸没式膜装置

1）、实现在膜池内可安装；膜通量≤30L/m2·h，需足量使用膜材料，以满足正常产水的需求，保证产水能力、出水水质达到或优于招标要求；装置产水运行时不耗电；

2）、膜材料为PVDF超滤膜；

3）、▲膜孔径≤0.03μm，且具有权威第三方机构出具的证明文件；

4）、▲投标单位自行考虑增加设备计将出水送入清水池；

5）、膜箱须采用304标号及以上不锈钢，钢板厚度≥3mm。

1.5.2膜维护装置

1、通过产生气流、水流的双相作用，对膜材料表面的滤饼层进行控制维护，使其即达到保护膜材料的作用，又不会造成过大的水头损失。 保持膜滤饼层在10-30微米范围，使水头损失不超过1.5米。

2、维护桶：PE材质，50L，1只；PE材质，100L，1只

1.5.3压力传感器

压力：0~0.1MPa，探头接液材质：SUS316L,膜片材质：SUS316L ，两线制24VDC, 输出信号： 4~20mA ，带显示 ,精度要求：±0.5%FS ，螺纹：M20×1.5，配内丝，温度：-10~80℃

1.5.4压力/液位变送器

侧装，量程：0~3m， 介质：水， 探头接液材质：SUS316L,

膜片材质：SUS316L， 两线制24VDC， 输出信号： 4~20mA ，

不带显示， 精度要求：±0.5%FS ， 螺纹：M20×1.5，配内丝，

温度：-10~80℃

1.5.5电磁流量计

A. 概述

功能：测量、指示和传送管道内导电液体的流量

形式：利用法拉第电磁感应测量原理

组成：传感器、变送器，法兰、前后接地环及全部安装附件和电缆

B. 性能：

测量精度：0.2%

重复性：0.1%

环境温度：－20～+60°C

介质温度：0~ +80°C

保护等级：传感器：IP68  变送器：IP67

C. 特点：

指示器：LCD数字指示，可现场操作、设置，和传感器分体，由厂家原配专用电缆连接。

变送单元：微处理器、积分自动校零、自诊断、故障报警和小信号切除

测量传感器：

衬里材料：氯丁硬橡胶或PTFE

4电极测量系统：测量电极、参比电极、空管检测电极

电极材料：哈氏合金  HC或Pt

D. 变送器：

隔离输出信号：4～20mA, HART,通讯总线输出和频率信号输出

电源：220VAC，50Hz

安装方式：管道法兰安装

E.  配套提供法兰和伸缩节，每一台流量计均要配置接地环，保证可靠接地。

感器电缆长度：30m

1.5.6精密真空压力表

表盘直径：150mm， 精度：0.25  级，

量程：-0.1~0.15Mpa， 螺纹连接M20×1.5

1.5.7消毒投加装置

1）数字计量泵（次氯酸钠投加）：

最大流量 6 l/hl/h

最小流量 6.0 ml/h

衰减率 1:1000

阀的型号 标准

材料

配料头 PVC（聚氯乙烯）

球阀 陶瓷

垫圈 FKM

环境温度范围 0 .. 45 °C

最大运行压力 10 巴

输送的液体 次氯酸钠

液体温度范围 -10 .. 45 °C

运行时的液体温度 20 °C

电源频率 50 / 60 Hz

额定电压 1 x 100-240 V

模拟输入 0/4-20 mA

脉冲控制 是

2）储桶：PE材质，300L

3）投入式液位计：

量程：0~1.5m，线长1.5m，耐酸碱，陶瓷膜片，PP探头，PE线缆， 两线制24VDC, 输出信号：4~20mA 带显示，精度要求：±0.5%FS ，温度：-10~80℃，直接出线。

1.5.8电动调节蝶阀

1.0MPa，SS304；球铁体，304板，416轴，EPDM座，

口径：按需选配，配220VAC/4~20mA输入输出调节型电动执行器。

1.5.9电动蝶阀

1.0MPa，SS304，球铁体，304板，416轴，EPDM座，

口径：按需选配，配220VAC无源触点开关型电动执行器。

5.1.10手动蝶阀

1.0MPa，SS304；球铁体，304板，416轴，EPDM座；

口径：按需选配。

1.5.11手动球阀

SS304，板把式，口径：按需选配。

1.5.12止回阀

SUS304，口径：按需选配，法兰连接/螺纹连接。

1.5.13UPVC管材及配件

含管材、管件、配件、辅材、阀门。

1.5.14不锈钢管材及配件

材质：SUS304，含管材、管件、配件、辅材

1.5.1电动调节阀门

1.0MPa，SS304；球铁体，304板，416轴，EPDM座，

口径：按需选配，配220VAC/4~20mA输入输出调节型电动执行器。

1.5.2电动阀门

1.0MPa，SS304；球铁体，304板，416轴，EPDM座，

口径：根据设计图纸匹配

2.电气部分

所有国家CCC认证产品目录内的电气设备必须具有CCC认证标志，并提供认证证书。

柜体应充分考虑自身防雷及保护功能，配置具有防雷功能的元器件。

所供电气柜应 符合  IEC 439-1《成套低压开关设备和控制设备》

2.1基础

10#槽钢落地安装

2.2配电柜

材质：SS304，IP42外壳，户内，电缆进出：底部，

尺寸：800×600×2200（宽×深×高）

厚度＞2mm

绝缘等级：B级，

额定绝缘电压Ui：1000V，

额度工作电压Ue：400V/690V，

额度频率：50/60HZ，

额度冲击耐受电压Uimp：12KV

2.3稳压器

三相，电流表，电压表，

输入电压：260~450V，

输出电压：380±3%，

频率：50HZ，

调整时间<1S，

环境温度：-10-40℃

含各总必要的保护：过载保护、过压保护、欠压保护、延时保护、短路保护、缺相保护

3.自控系统

PLC作为主要系统控制设备，其选择应遵守这份技术要求中的所有相关要求，如： CPU、IO、电源、认证标准等，并本着技术先进、性能优越、安全可靠、完全开放的原则，保证用户在选型、设计、施工、运行、维护、升级等各个阶段上的成本控制。PLC品牌选用国际知名品牌施耐德M340系列。

3.1人机界面（HMI）

为了便于现场操作，在被控现场PLC上配置人机界面，人机界面与PLC为同一品牌产品。

通过触摸屏展示及设置所有工艺运行参数情况和运行控制等功能

3.2交换机

8电口，100/1000自适应·

3.3互联网关

100/1000自适应

3.4UPS

UPS应配置通讯卡并接入工业控制以太网，并通过中控室计算机（厂家免费提供的UPS管理软件或者WEB技术）实现对所有UPS的网络化远程管理和监测。

所有设备均由UPS供电，UPS应是在线运行、自动切换旁路工作，无切换时间，实现无扰动切换，需具备市电断电报警功能。

3.5防浪涌电压保护

防浪涌电压保护：在专用通讯通道的所有输入输出口或任何通向户外的仪表、机电设备的模拟信号、数字信号的回路上及电源回路上均应提供避雷，防浪涌电压保护装置。

3.6信号隔离器

PLC柜内所有开关量输入、输出采用中间继电器隔离设计，所有模拟量输入输出采用信号隔离器+信号避雷器设计。

4.在线仪表

4.1投入式液位仪（清水池）

量程：0~5m；温度范围：-40℃~75℃；保护等级：IP68；安装方式：投入式； 
外壳材料：不锈钢1Cr18Ni9Ti； 
输出负载：0~500Ω； 
输出电流：2线制4~20mA； 
输入电源：DC15~28V； 
输出分辨率：实际量程的0.5%； 
温度补偿：全范围自动； 
密封件：氟橡胶； 
膜 片：不锈钢316L。

4.2浊度仪（水质在线监测仪表）

A. 概述

功能：测量、指示和传送过程检测介质中的浊度

形式：90度表面散射光原理，光源及光电池不与水样接触。

组成：测量、变送元件及全部安装附件和清洗装置

B. 性能

测量范围：见仪表清单

温度范围:1~50°C

分辨率: 0~9.9999 NTU：0.0001 NTU；10.000~99.999 NTU：0.001 NTU。

测量误差:低于40NTU为读数的±2%或±0.02NTU,取大值

大于40NTU为读数的±5%

重复性：优于读数的±1.0% 或±0.002 NTU。

指示器：LCD数字并有现场操作，带温度补偿，并可同时输出温度信号4～20mA，具数据存贮功能，具有中文菜单显示。

气泡：要求具备气泡消除系统

C. 变送器:

输出信号：两路4～20mA

电源：220VAC，50Hz，断电自动储存系统数据。

故障报警：开关量输出自身报警220VAC，5A（2路)

安装方式：墙挂式

D. 检测方式：流通式（取样式）

E. 电缆型号：仪表厂家确定

F. 电缆长度：标准。

F. 防护等级：IP66

4.3余氯仪（水质在线监测仪表）

A.概述

功能：测量、指示和传送过程检测介质中的余氯信号

形式：DPD比色法，可准确测量余氯或总氯含量

组成：测量、变送元件及全部安装附件

B.性能

测量范围：0~5mg/l

测量精度：读数的±5%或0.035mg/L Cl2

检测限：0.035mg/L CL2

余氯pH补偿范围：pH 4...9

输出信号漂移：max.0.75%电流输出范围

防护等级：IP68

指示器：LCD数字并有现场操作

测量时间：2.5分钟；

通讯协议：带HART通信协议

C. 变送器

隔离输出信号：两路4～20mA

电源：220VAC，50Hz     断电自动储存系统数据

故障报警：开关量输出自身报警220VAC，5A（2路)

安装方式：墙挂式

检测方式：流通式

电缆型号：仪表厂家确定

长度：标准

4.4 pH 仪

A. 概述

功能：测量、指示和传送过程检测介质的PH值信号

形式：玻璃复合电极（测量电极、参比电极和Pt100温度电极复合一体）, 采用memosens专利技术的真正数字式智能存储电极,测量电极的参数存储在传感器探头里,而且也存储在变送器里

B. 性能：

测量范围：0～14PH

电极头可任意更换，不必从转换器拆除电机引线，且用户可自行更换电极头及液接头；

电极配有自动清洗装置。

测量精度：0.5%

信号输出精度：0.75%

重复性：0.2%

指示器：LCD数字显示，可现场操作，可同时输出温度信号4～20mA

防护等级：传感器IP68   变送器IP65

C. 变送器

隔离输出信号：两路4～20mA  HART协议

电源：220VAC，50Hz

断电自动储存系统数据

安装方式：墙挂式

D．检测方式：浸没式或流通式（取样式）

E．电缆：型号：由制造厂提供			长度：由承包商确定

F.  安装支架：仪表厂原装配套支架

4.5电磁流量计

A. 概述

功能：测量、指示和传送管道内导电液体的流量

形式：利用法拉第电磁感应测量原理

组成：传感器、变送器，法兰、前后接地环及全部安装附件和电缆

B. 性能：

测量范围：见仪表清单

测量精度：0.2%

重复性：0.1%

环境温度：－20～+60°C

介质温度：0~ +80°C

保护等级：传感器：IP68  变送器：IP67

C. 特点：

指示器：LCD数字指示，可现场操作、设置，和传感器分体，由厂家原配专用电缆连接。

变送单元：微处理器、积分自动校零、自诊断、故障报警和小信号切除

测量传感器：

衬里材料：氯丁硬橡胶或PTFE

4电极测量系统：测量电极、参比电极、空管检测电极

电极材料：哈氏合金  HC或Pt

D. 变送器：

隔离输出信号：4～20mA, HART,通讯总线输出和频率信号输出

电源：220VAC，50Hz

安装方式：管道法兰安装

E.  配套提供法兰和伸缩节，每一台流量计均要配置接地环，保证可靠接地。

感器电缆长度：50m

提升泵房

提升泵房距供水站约200米，高程相差约80米。采用成套提升设备进行原水提升，配备电动阀门、止回阀、电气元件、集水池液位仪等，采用供水站同品牌PLC进行数据通讯，实现远程控制。

5.1立式多级离心泵（一用一备）

立式多级离心泵，入口和出口位于同一水平面（内联）。水泵扬程和基础采用铸铁制造，所有其它与液体接触的部件为不锈钢制造。

技术参数：

输送液体：水

液体温度范围：-20-120℃

转数：2902转数/分钟

流量＞5m3/h

扬程＞80m

材料：

底座 cast iron

Base：EN1561 EN-GJL-200

ASTM-A48-25B

叶轮：Stainless steel

EN 1.4301

AISI 304

轴承：SIC

最大运行压力：16巴

泵所需功率：3kw

6.中控室监控系统

6.1系统构成

中控室监控系统由监控计算机、2台操作员站、2台数据库服务器等构成。

中控室监控系统主要完成对厂内的管理、调度、集中操作、监视、系统功能组态、控制参数在线修改和设置、记录、报表生成及打印、故障报警及打印等功能。通过液晶显示器可直观地显示全厂各工艺流程段的实时工况、各工艺参数的趋势画面，使操作人员及时掌握全厂运行情况。两套服务器互为热备。

中控室监控系统要作好远期的预留接口和画面，确保远期系统完成后顺利通讯和监控。

数据库服务器完成与自来水公司调度的通信，实施中需与自来水公司信息部门密切配合，完成系统的通信工作。

水厂的两台监控计算机互为备用，它们均可各自独立完成整个工艺过程的监控。当一台故障时，另一台担负全部工作。监控计算机具有以下功能：

6.2技术标准和要求

| 1 | 核心交换机 | 100Mbps，2光，8电 | 套 | 1 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 | 工业以太网附件 | 满足系统要求 | 套 | 1 |  |  |  |
| 3 | 编程开发 | 上位机、下位机等自控系统程序编程 | 项 | 1 |  |  |  |
| 4 | SCAD软件开发版 | 最新版无限点数授权，含Historian client合并授权 | 套 | 1 | 中控室 |  | Wonderware、 |
| 5 | SCADA软件运行版 | 最新版5000点数授权，含Historian client合并授权 | 套 | 1 | 中控室 |  |  |
| 6 | 通讯服务器软件 | 最新版DA/DI Server通讯软件 | 套 | 1 | 中控室 |  |  |
| 7 | 历史实时数据库软件 | 最新版工业历史实时数据库,授权5000点. 带Historian client合并授权 | 套 | 1 | 中控室 |  |  |
| 8 | 工业历史实时数据库客户端工具 | 最新版Historian client | 套 | 2 | 中控室 |  |  |

六、项目管理考核细则：

附件1：

| 评价一级指标 | 评价二级指标 | 标准分值 | 评分细则 | 得分 | 扣分原因 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 内控制度（18分） | 岗位设置 | 4 | 统管单位未配备综合管理岗、运行管理岗、计量检测岗、安装服务岗等岗位或岗位人员配置不达标的，每个岗位扣0.5分，扣完为止。 |  |  |
|  | 管理制度 | 4 | 统管单位未制定工程运行管理制度的，扣2分； 管理制度缺少岗位责任、运行操作、安全生产、水源保护、水质检测、维修养护、应急保供、计量收费、财务管理、培训考核等规章的，每少一项扣0.5分； 乡镇水厂未单独编制保供制度的，每座扣1分，扣完为止。 |  |  |
|  | 应急预案 | 4 | 统管单位未制定应急预案的扣2分； 年度未开展应急演练的扣2分。 |  |  |
|  | 人员要求 | 4 | 专业岗位人员未取得行业职业资格或专业技术资格的，每项扣1分；未制定培训计划的，扣1分；未开展员工培训的，扣2分;扣完为止。 |  |  |
|  | 管理档案 | 2 | 统管单位未对水厂（站）实施全生命安全周期管理，建立全过程档案的，扣1分；对供水工程更新不及时的，发现一处扣0.5分，扣完为止。 |  |  |
| 水源管理（13分） | 水源配备 | 5 | 千人以上水厂配备1处备用水源的得3分，否则按比例得分； 乡镇水厂配备不少于主水源可用水量20%以上、以山塘水库为备用水源的得2分，否则按比例得分。 |  |  |
|  | 水源保护 | 2 | 协助完成农村供水工程水源保护区或保护范围划定和建设工作得2分，否则按比例得分。 |  |  |
|  | 水源水质 | 3 | 水源水质不符合国家标准的，每处扣2分；当水源水质不符合要求，而限于条件需加以利用时，水厂（站）配备的处理设施设备后，经净化达到《生活饮用水卫生标准》(GB 5749-2022)的，扣0.5分，扣完为止。 |  |  |
|  | 水源管理 | 3 | 未按照每月不少于1次的频次开展水源地巡查的，每处每月扣0.2分，扣完为止。 |  |  |
| 水厂（站）管理（18分） | 水厂巡查 | 5 | 统管单位未制定水厂（站）巡查制度以及巡查路线的，扣2分； 乡镇水厂未实行24小时值班制度，且每日巡查不足3次的，每座扣1分； 联村单村水站每周未至少巡查1次的，每座扣0.5分； 发现问题未及时上报处理，并如实记录相关情况的，每处扣1分，扣完为止。 |  |  |
|  | 日常维护 | 3 | 净化消毒设施设备的维护、加药、数字化设备的校准、电气设备的检修等工作，未落实专业管理人员开展的，每项扣1分，扣完为止。 |  |  |
|  | 设施配备 | 3 | 乡镇水厂净水设施配备未采用常规处理工艺的，每座扣1分； 联村、单村水站未配备完备的净化设施、药剂投加设备的每座扣0.5分，扣完为止。 |  |  |
|  | 工艺评定 | 3 | 乡镇水厂未对主要工艺运行情况及其运行中的动态技术参数制定和实施质量控制点检测制度的，每座扣1分； 当相关参数经调整后长时间仍不能达标的，未开展水厂更新改造论证，及时提升制水工艺的每座扣2分，扣完为止。 |  |  |
|  | 技术测定 | 2 | 乡镇水厂未对净化设施混合时间、絮凝池流速及停留时间、清水池消毒液浓度与反应时间等开展年度技术测定的，每座扣1分，扣完为止。 |  |  |
|  | 供水能力评估 | 2 | 未对一年中1/4天数日供水量超过建设规模95%以上的规模以上水厂及时开展改建扩建必要性论证的，每座扣1分，扣完为止。 |  |  |
| 水质检测（13分） | 水质检测中心设置 | 3 | 统管单位未设置县级农村供水检测中心（或委托有资质的第三方）开展水质检测工作的，扣2分； 规模以下水厂（站）未开展水质检测工作的，每座1次扣0.5分，扣完为止。 |  |  |
|  | 水质化验室配备 | 3 | 规模以上水厂未配备水质化验室的，每座扣1分； 化验室检测指标包括色度、浑浊度、臭和味、肉眼可见物、pH值、耗氧量、总大肠菌群、菌落总数、消毒剂余量等日常性指标和超标风险高的非常规指标，未达到要求的，每座扣0.5分，扣完为止。 |  |  |
|  | 原水检测 | 3 | 统管单位未建立原水水质检测制度的，扣2分； 乡镇水厂未按照GB3838中有关水质检验基本项目和补充项目共29项，每半年开展检测1次及以上的，每处扣0.5分； 乡镇水厂原水未按照每月检测1次及以上的，每座扣1分； 乡镇水厂原水检测指标至少包括色度、浑浊度、臭和味、肉眼可见物、pH值、耗氧量、总大肠菌群、菌落总数和超标风险高的指标，没少一项扣0.2分，扣完为止。 |  |  |
|  | 供水检测 | 4 | 规模以上水厂的出厂水应每日开展检测，每年不少于1次全分析（或常规指标+风险指标），未开展的，每座扣1分；联村单村水站出厂水每月检测不少于1次，未开展的，每座扣0.5分； 管网水与管网末梢水的检测每月不少于1次，未开展的，每座扣1分： 当水质检测结果出现异常时，应增加相关水质检验项目和检测频次，未开展的1次扣1分，扣完为止。 |  |  |
| 供水管网（8分） | 水压要求 | 2 | 正常供水情况下，供水服务压力不低于0.14MPa，否则发现1次扣0.5分； 供水管网中设置增压泵站的上游管网水压不低于服务压力，二次加压不得影响管网正常供水，发现1处不达标扣0.5分，扣完为止。 |  |  |
|  | 管网漏损 | 2 | 每年开展供水管网的检测与评估，对使用超年限以及漏损较大的管道进行更新改造，未开展扣2分； |  |  |
|  | 管网串接情况 | 2 | 自备水源的供水管网及非生活饮用水管网与乡镇水厂、联村单村水站的供水管网存在非法串接串联情况的，每处扣0.5分，扣完为止。 |  |  |
|  | 管网维护 | 2 | 定期对末梢管网定期冲洗、排空，未实施的扣1分； 建立供水管网运行维护记录，未开展的扣1分。 |  |  |
| 数字化要求（12分） | 农村供水管理平台 | 2 | 统管单位未设置县级农村水务数字化运行管理平台的，扣2分； 相关数据未及时共享至省、市、县城乡供水数字化监管平台的，每处扣0.2分，扣完为止。 |  |  |
|  | 在线监测设置 | 3 | 水库、山塘、河流湖泊等水源地未设置水源地水量、千人以上水厂（站）进水口和出水口水质水量在线监测设备的，每处扣0.2分，扣完为止； |  |  |
|  | 视频监控 | 3 | 千人以上水厂（站）水源地取水口、水厂（站）加药间、厂区大门等关键位置未设置视频在线监控，并配备中控室与中控系统的，每处扣0.2分，扣完为止。 |  |  |
|  | 制水自动化 | 3 | 千人以上水厂（站）药剂投加设备未实现自动投加、智能调控的，每座扣0.5分，扣完为止； 千人以下水站均参照设置的得1分，否则按比例得分。 |  |  |
|  | 管网监测 | 1 | 统管单位对乡镇水厂的主管道设置压力监测点，按比例得分。 |  |  |
| 供水服务（8分） | 服务热线 | 2 | 统管单位未设置24小时服务热线的，扣2分。 |  |  |
|  | 服务队伍 | 2 | 统管单位未配备专业应急抢修队伍，实行24小时值班的，扣1分； 未配备完善的快速抢修器材、机具，未实现3小时供水服务圈的，扣1分。 |  |  |
|  | 通知公告 | 2 | 县级统管单位应建立信息发布和公告制度的，扣1分； 当供水工程需要应急停水时，未通过短信等方式提前通告的，每次扣0.5分，扣完为止。 |  |  |
|  | 应急抢修 | 2 | 发生爆管等事故时，（原则上）未在3日内修复的，每次扣0.5分，扣完为止。 |  |  |
| 其它要求（10分） | 配合工作 | 4 | 配合开展上级部门对农饮水规范化水厂、标准化建设、督查等工作。 |  |  |
|  | 供水问题的解决 | 2 | 上级部门监督检查和明查暗访发现、通报、曝光的供水问题的解决情况。存在未及时解决的情况，每次扣0.5分，扣完为止。 |  |  |
|  | 信息宣传工作 | 4 | 在省、市政府、水利及各媒体正面宣传农饮水工作相关信息。省级1条2分，市级1分，区级0.5分。 |  |  |
|  | 亮点工作 | 10 | 工作做法被省委省政府、水利部、水利厅作为典型经验刊发推广，承办省委省政府或水利部（含办公厅）召开的现场会，工作获水利部、省委省政府主要领导正面肯定批示。部级每次10分，厅级5分。 | 附加分 |  |
| 合计 |  | 100 |  |  |  |

七、其他说明

1.本项目为一个标段，投标供应商必须对本采购文件的所有内容进行投标，不得仅对其中部分内容进行投标。

2.本项目实行投标总价一次性包干制，因此投标供应商需充分考虑报价内容及其他风险因素。

3.▲本项目采购预算为365.9814万元，投标供应商的投标报价不得超过该预算，否则其响应文件作无效标处理。

八、付款方式

本合同管理费用分三期支付，由甲方支付给乙方。合同签订生效以及具备实施条件后7个工作日内甲方支付合同总金额30%的预付款，服务6个月后支付合同总金额40%的进度款，服务完成后支付合同总金额30%的进度款，两期进度款根据半年考核结果情况，甲方在一个月内向乙方支付半年委托管理费用进度款。

半年考核分在90分（含）以上，全额委托管理费用进度款。90分以下进度款=全额委托管理费用进度款-（90%-考核得分率）*100*0.5(总进度款不得大于合同总金额,单位：万元)。

九、服务约定

1.合同签订时按要求签订保密协议。并在项目实施过程中，严格遵守国家相关保密与安全法律法规，遵循采购人各项安全保密制度和规章；

2.要求服务工作人员对工作中涉及到的用户的数据、文件等任何资料进行保密。因工作人员的行为造成泄密等问题由中标人承担相应的责任。

十、其他要求见采购文件其他内容。

第五部分   评审原则及方法

据《中华人民共和国政府采购法》等相关法规特制定以下评标办法。

一. 总  则

谈判工作遵循公平、公正、科学、择优原则和诚实、信誉、效率的服务原则。最大限度的保护当事人权益，严格按照单一来源采购文件的要求，对报价文件进行综合评审。谈判供应商不得以任何方式干扰政府采购工作的进行，一经发现其报价文件将被拒绝。

二、评审组织

谈判工作由采购人依法组建的谈判小组负责，谈判过程由相关部门指导监督。

三、评审程序

本次谈判分三个阶段进行，具体详见本采购文件《第一部分 供应商须知》“五 谈判和评审”。

四、确定成交供应商

1.本次采购由谈判小组推荐成交供应商。

2.▲本项目财政预算为：365.9814万元，最终报价均超采购预算，作流标处理，重新组织采购。

3.谈判小组根据符合采购需求、质量和服务相等且有效报价的原则，推荐最终有效报价的谈判供应商为成交候选人，并提交评审报告。

4. 若成交候选人放弃成交、因不可抗力提出不能履行合同，则视为其违约，本项目按流标处理，由采购人重新组织采购。

五、供应商义务

谈判供应商应随时接受谈判小组的询标，解答包括有关的商务、技术问题等。评标结束，所有评

标资料存采购单位备查。

政府采购政策功能相关说明

一、小、微企业（含监狱企业、残疾人福利性单位）扶持政策说明

1、文件依据

（1）关于《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46 号）

（2）浙江省财政厅转发财政部工业和信息化部关于印发《政府采购促进中小企业发展暂行办法》的通知（浙财采监[2012]11号）

（3）浙江省省财政厅《关于开展政府采购供应商网上注册登记和诚信管理工作的通知》（浙财采监〔2010〕8号)

（4）《工业和信息化部、国家统计局、国家发展和改革委员会、财政部关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业[2011]300号）

（5）财政部、司法部《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）

（6）《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕 141号）

（7）《浙江省财政厅  浙江省经济和信息化委员会关于简化中小企业类别确认流程有关事项的通知》（浙财采监〔2018〕2号)

（8）《温州市财政局转发浙江省财政厅关于进一步发挥政府采购政策功能全力推动经济稳进提质的通知》温财采〔2022〕1号

（9）《浙江省财政厅关于进一步发挥政府采购政策功能全力推动经济稳进提质的通知》 （浙财采监（2022）3号）

（10） 《浙江省财政厅关于进一步促进政府采购公平竞争打造最优营商环境的通知》（浙财采监（2021）22号）

（11）《浙江省财政厅关于进一步加大政府采购支持中小企业力度 助力扎实稳住经济的通知》（浙财采监[2022]8号）

2、在政府采购活动中，供应商提供的货物、工程或者服务符合下列情形的，享受中小企业扶持政策：

（1）在货物采购项目中，货物由中小企业制造，即货物由中小企业生产且使用该中小企业商号或者注册商标；

（2）在工程采购项目中，工程由中小企业承建，即工程施工单位为中小企业；

（3）在服务采购项目中，服务由中小企业承接，即提供服务的人员为中小企业依照《中华人民共和国劳动民法典》订立劳动合同的从业人员。

在货物采购项目中，供应商提供的货物既有中小企业制造货物，也有大型企业制造货物的，不享受规定的中小企业扶持政策。

以联合体形式参加政府采购活动，联合体各方均为中小业的，联合体视为中小企业。其中，联合体各方均为小微企业的，联合体视同小微企业。

中小企业的认定：中小企业是指在中华人民共和国境内依法设立，依据国务院批准的中小企业划分标准确定的中型企业、小型企业和微型企业，但与大企业的负责人为同一人，或者与大企业存在直接控股、管理关系的除外。

符合中小企业划分标准的个体工商户，在政府采购活动中视同中小企业。

中小企业划分标准：是指国务院有关部门根据企业从业人员、营业收入、资产总额等指标制定的中小企业划型标准，按《工业和信息化部、国家统计局、国家发展和改革委员会、财政部关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业[2011]300号）规定划分。

3、享受小微企业（含监狱企业、残疾人福利性单位）价格折扣比例

（1）在货物或服务项目采购中，对小微企业报价给予20%的扣除，用扣除后的价格参加评审；
（2）在工程项目采购中，对小微企业报价给予5%的扣除，用扣除后的价格参加评审。

（3）接受大中型企业与小微企业组成联合体或者允许大中型企业向一家或者多家小微企业分包的采购项目，对于联合协议或者分包意向协议约定小微企业的合同份额占到合同总金额 30%以上的，采购人、采购代理机构应当对联合体或者大中型企业的报价给予6%（工程项目为2%）的扣除，用扣除后的价格参加评审。组成联合体或者接受分包的小微企业与联合体内其他企业、分包企业之间存在直接控股、管理关系的，不享受价格扣除优惠政策。
4、享受小微企业价格折扣应提供以下证明材料（电子投标文件中，不提供的不享受价格扣除）：

（1）《中小企业声明函》（原件上传后进行CA电子签章，格式见附件）

5、享受监狱企业价格折扣应提供以下证明材料（电子投标文件中,不提供的不享受价格折扣）：

（1）监狱企业参加政府采购活动时，应当提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局(含新疆生产建设兵团)出具的属于监狱企业的证明文件（原件或复印件上传后进行CA电子签章）。在政府采购活动中，监狱企业视同小型、微型企业，享受评审中价格扣除政策。

监狱企业：是指由司法部认定的为罪犯、戒毒人员提供生产项目和劳动对象，且全部产权属于司法部监狱管理局、戒毒管理局、直属煤矿管理局，各省、自治区、直辖市监狱管理局、戒毒管理局，各地（设区的市）监狱、强制隔离戒毒所、戒毒康复所，以及新疆生产建设兵团监狱管理局、戒毒管理局的企业。

6、享受残疾人福利性单位格折扣应提供以下证明材料（电子投标文件中，不提供的不享受价格折扣）：

（1）残疾人福利性单位声明函（上传后进行CA电子签章，格式见附件）；在政府采购活动中，残疾人福利性单位视同小型、微型企业，享受评审中价格扣除政策。

7、非单一产品采购，无法核实（按投标文件资料）全部货物均为小微企业（含监狱企业、残疾人福利性单位）制造；或小微企业（含监狱企业、残疾人福利性单位）提供其他制造商制造的货物且无法核实（按投标文件资料）制造商是否为小微企，业（含监狱企业、残疾人福利性单位）的，不享受价格折扣。属于小微企业（含监狱企业、残疾人福利性单位）的供应商提供其他制造商制造的货物参与投标的，还应提供所投产品制造商属于小微企业（含监狱企业、残疾人福利性单位）的证明材料并加盖制造商公章，否则不享受价格折扣。

8、享受扶持政策获得政府采购合同的，小微企业不得将合同分包给大中型企业，中型企业不得将合同分包给大型企业。

说明：如为专门面向中小企业采购的项目或者标项，不再执行价格评审优惠的扶持政策。

二、节能产品 、环境标志产品扶持政策说明

1、根据财政部、国家发展改革委、生态环境部、国家市场监管总局《关于调整优化节能产品、环境标志产品政府采购执行机制的通知》财库〔2019〕9 号文件规定，对政府采购节能产品、环境标志产品实施品目清单管理，依据品目清单和认证证书实施政府优先采购和强制采购。

2、《节能产品政府采购品目清单》详见《关于印发节能产品政府采购品目清单的通知（财库[2019]19  号）》（如遇调整，按最新清单执行）。产品名称（以“★”标注的为政府强制采购产品）。

3、本次采购对属于节能产品政府采购品目清单规定的政府强制采购产品范围内的产品实施强制采购。供应商应当在投标文件中提供国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品认证证书（复印件、加盖公章）。 不能提供上述证书的，投标文件无效。

4、《环境标志产品政府采购品目清单》详见《关于印发环境标志产品政府采购品目清单的通知（财库[2019]18 号）》（如遇调整，按最新清单执行）。

5、本次采购对属于品目清单范围但不属于政府强制采购产品的，实施优先采购，详见采购文件《第五部分 评标原则及方法》。供应商在投标文件中提供国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品或环境标志产品认证证书（复印件）并提供品目清单核对，否则不享受加分。

6、节能产品政府采购品目清单，以财政部、国家发展改革委发布的最新一期节能产品政府采购品目清单为准。环境标志产品政府采购品目清单，以财政部、生态环境部发布的最新一期环境标志产品政府采购品目清单为准。

7、国家确定的认证机构以国家市场监管总局发布的参与实施政府采购节能产品、环境标志产品认证机构名录为准，详见《市场监管总局关于发布参与实施政府采购节能产品、环境标志产品认证机构名录的公告》（ 2019 年第16号）。

三、优化政府采金融服务

详见《温州市财政局关于温州市政府采购支持中小企业信用融资的通知》（温财采〔2020〕3号）文件，供应商若有融资意向，可直接登录http://jinrong.zcygov.cn，查看信用融资政策文件及各相关银行服务方案，也可直接向各银行咨询相关业务。

附件

（1)中小企业声明函（工程、服务）

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46 号）的规定，本公司（联合体）参加 （单位名称） 的 （项目名称） 采购活动，工程的施工单位全部为符合政策要求的中小企业（或者：服务全部由符合政策要求的中小企业承接）。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：

1. （标的名称） ，属于 （采购文件中明确的所属行业）行业 ；承建（承接）企业为 （企业名称） ，从业人员    人，营业收入为     万元，资产总额为      万元1，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

2. （标的名称） ，属于 （采购文件中明确的所属行业）行业 ；承建（承接）企业为（企业名称） ，从业人员     人，营业收入为       万元，资产总额为       万元，属于 （中型企业、小型企业、微型企业） ；

……

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（盖章）：

日 期：

注1.从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

（2）残疾人福利性单位声明函

【不属于残疾人福利性单位的无需填写、递交】

本单位郑重声明，根据《财政部民政部中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加（采购人名称）单位的（项目名称）项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

投标人全称（盖章）：

日期：    年   月  日

说明：

1、如成交，将在成交公示中将此残疾人福利性单位声明函予以公示，接受社会监督；

2、投标人提供的《残疾人福利性单位声明函》与事实不符的，依照《中华人民共和国政府采购法》第七十七条第一款的规定追究法律责任。