- 政府采购项目

- 公开招标采购文件

- 项目编号：  NBGZZB125005

- 项目名称： 宁波高新区智慧大楼综合应用平台项目

- 采 购 人：  宁波高新区机关综合服务中心

采购代理机构：宁波国咨工程造价咨询有限公司

2025年1月

- 目    录

第一部分  招标公告	1

第二部分  招标项目需求	7

第三部分  投标资料表	99

第四部分  投标人须知	102

第五部分  评标办法	117

第六部分  采购合同	126

第七部分  附件（投标文件格式）	137

# 第一部分  招标公告

项目概况

宁波高新区智慧大楼综合应用平台项目的潜在投标人应在政府采购云平台（www.zcygov.cn）获取（下载）采购文件，并于2025年2月17日14点00分（北京时间）前递交（上传）投标文件。

## 一、项目基本情况

- 项目编号：NBGZZB125005

项目名称：宁波高新区智慧大楼综合应用平台项目

预算金额（元）：9197669

最高限价（元）：9197669

采购需求：

标项一：

标项名称:宁波高新区智慧大楼综合应用平台项目

数量:1

预算金额（元）：9197669

单位：项

简要规格描述或项目基本概况介绍、用途：本项目包括软件开发、应用支撑建设、数据资源建设以及配套软硬件购置和系统集成等。具体见招标文件第二部分采购需求。

备注：/

合同履约期限：自合同签订后9个月内完成项目建设、试运行和第三方测评，并通过项目整体验收。

本项目（否）接受联合体投标。

## 二、申请人的资格要求：

1.满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定；未被“信用中国”（www.creditchina.gov.cn)、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单。

2.落实政府采购政策需满足的资格要求：无。

3.本项目的特定资格要求：无。

## 三、获取采购文件

时间：2025年1月27日至2025年2月10日，每天上午00:00至12:00，下午12:00至23:59（北京时间）

地点：政府采购云平台（http://www.zcygov.cn/）。

方式：本项目实行“政府采购云平台”（http://www.zcygov.cn/）网上获取。

（1）根据《浙江省政府采购投标人注册及诚信管理暂行办法》规定，已在“政府采购云平台”（www.zcygov.cn）或“浙江政府采购网”（ zfcg.czt.zj.gov.cn）注册的投标人获取路径：【用户登录】—【项目采购】—【获取采购文件】

（2）未注册投标人获取路径：【商家入驻】—完成政府采购投标人入驻注册—【项目采购】—【获取采购文件】。请注意注册所需时间。注册入驻操作指南：https://service.zcygov.cn/#/knowledges/cm2eqWwBFdiHxlNd_otq/w3Cd3GwBFdiHxlNd-BRD

注册咨询电话：95763。

（3）投标人只有在“浙江政府采购网”完成获取采购文件申请并下载了采购文件后才视作依法获取采购文件（法律法规所指的投标人获取采购文件时间以投标人完成获取采购文件申请后下载采购文件的时间为准）。

通过本公告下方“游客，浏览采购文件”下载的采购文件仅供浏览，不视作参与本项目。

售价：免费。

## 四、提交投标文件截止时间、开标时间和地点

提交投标文件截止时间：2025年2月17日14点00分（北京时间），投标人应在投标截止时间前将电子加密投标文件上传到“政采云”平台，逾期上传或上传不成功的，其投标无效。

投标地点（网址）：政采云（https：//www.zcygov.cn）

开标时间：2025年2月17日14点00分（北京时间）

开标地点（网址）：宁波高新区公共资源交易中心（宁波市高新区广贤路997号南楼三楼开标室，详见电子显示屏），本项目通过“政府采购云平台”实行在线电子评标，供应商可在线参加投标。

## 五、公告期限

自本公告发布之日起5个工作日。

## 六、其他补充事宜

1．投标人认为采购文件使自己的权益受到损害的，可以自获取采购文件之日或者采购文件公告期限届满之日（公告期限届满后获取采购文件的，以公告期限届满之日为准）起7个工作日内，以书面形式向采购人和采购代理机构提出质疑。质疑投标人对采购人、采购代理机构的答复不满意或者采购人、采购代理机构未在规定的时间内作出答复的，可以在答复期满后十五个工作日内向同级政府采购监督管理部门投诉。质疑函范本、投诉书范本请到浙江政府采购网下载专区下载。

2．其他事项：

2.1 在线询问及在线质疑操作方式

2.1.1在线询问

潜在投标人获取采购文件后，对政府采购活动事项有疑问的，可对该项目进行在线询问及查看询问答复，访问路径如下：应用中心（登录首页）—项目采购—询问质疑投诉—询问列表；

2.1.2在线质疑

投标人认为采购文件、采购过程、中标或者成交结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或者应知其权益受到损害之日起7个工作日内，对采购文件、采购过程、中标或者成交结果进行在线质疑（需在线签章）并查看质疑答复，访问路径如下：

应用中心（登录首页）—项目采购—询问质疑投诉—质疑列表。

2.2 投标人应于提交投标文件截止时间前将电子加密投标文件上传到政府采购云平台www.zcygov.cn，未上传电子投标文件，视为投标人放弃投标。

2.3 投标人在“政府采购云平台”完成“电子加密投标文件”的上传递交之外，还可以（邮寄形式或派人现场提交，以招标代理机构联系人签收时间为准）在投标截止时间前提交以介质（U盘或光盘）存储的数据电文形式的“电子备份投标文件”“演示文件（如有）”。电子备份投标文件、演示文件（如有）递交可采用现场递交或邮寄的方式。

（一）现场递交方式，请投标人在投标截止时间前将电子备份投标文件、演示文件（如有）送至宁波高新区公共资源交易中心（宁波市高新区广贤路997号南楼三楼开标室，详见电子显示屏），电子备份投标文件、演示文件（如有）递交时须同时递交投标人的法定代表人（或其授权代表）联系方式，并保证开标期间联系方式畅通。

（二）邮寄送达。投标人可以通过邮寄送达电子备份投标文件、演示文件（如有），送达地址宁波国咨工程造价咨询有限公司（宁波市鄞州区和源路510号宁兴国贸大厦20楼2017室），联系方式：0574-87312175。投标人邮寄后须将邮件单号发送至代理机构电子邮箱（电子邮箱：844793647@qq.com），并致电采购代理机构，以便采购代理机构查询物流记录。各投标人应当确保投标文件的密封包装在邮寄过程保持完好，并在邮寄包裹上注明项目名称，因邮寄造成投标文件密封破损而不符合采购文件对投标文件的密封要求、或邮寄过程中导致投标文件未按时送达的，代理机构将拒绝其投标文件。各投标人自行考虑邮寄在途时间，投标文件送达时间以采购代理机构工作人员实际签收时间为准。电子备份投标文件、演示文件（如有）邮寄接收截止时间：投标截止前一个工作日。

2.4 开标时间后30分钟内投标人可以登录政采云平台，用“项目采购-开标评标”功能对电子投标文件进行在线解密。投标人按时在线解密投标文件的，以在线解密的投标文件作为评审依据，若投标人在规定时间内无法解密或解密失败，则以备份电子投标文件作为评审依据（若备份电子投标文件与政采云平台上传的投标文件被识别为不一致，仍以备份电子投标文件作为评审依据）。无论是否启用备份电子投标文件，备份电子投标文件均不退还投标人。若投标人在规定时间内无法解密或解密失败且未提供备份电子投标文件或所提供的备份电子投标文件无法读取的，视为投标文件撤回。

3．采购项目需要落实的政府采购政策：《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）、《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》(财库〔2014〕68号)、《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）。

4．投标与开标注意事项： 投标形式：本项目实行网上投标，采用电子投标文件。若投标人参与投标，自行承担投标一切费用。 标前准备：各投标人应在开标前应确保成为浙江省政府采购网正式注册入库投标人，并完成CA数字证书办理（投标人CA申领操作指南：https://help.zcygov.cn/web/site_2/2018/11-29/2452.html，完成CA数字证书办理预计一周左右，请投标人自行把握时间）。因未注册入库、未办理CA数字证书等原因造成无法获取采购文件、无法投标或投标失败等后果由投标人自行承担。

5．投标文件制作： 应按照本项目采购文件和政采云平台的要求编制、加密并递交投标文件。投标人在使用系统进行投标的过程中遇到涉及平台使用的任何问题，可致电政采云平台技术支持热线95763。 投标人通过政采云平台电子投标工具制作投标文件，电子投标工具请投标人自行前往浙江省政府采购网下载并安装，下载网址：http://zfcg.czt.zj.gov.cn/bidClientTemplate/2019-05-27/12946.html， 投标人投标文件制作及电子交易操作指南：https://help.zcygov.cn/web/site_2/2018/12-28/2575.html （PDF操作指南）。

6．根据财库〔2016〕125号文要求，采购人或采购代理机构对投标人的信用记录进行查询并甄别：

6.1信用信息查询的截止时点：投标截止时间；

6.2查询渠道：“信用中国”（www.creditchina.gov.cn)、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）；

6.3信用信息查询记录和证据留存具体方式：打印查询网页并与其他采购文件一并保存；

6.4信用信息的使用规则：投标人存在不良信用记录的，其投标将被作为无效投标处理。不良信用记录指：被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单。

若在开标当天因不可抗力事件导致无法查询且一时无法恢复查询的，在中标结果公告前对中标候选人进行查询。中标候选人被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单的，采购人将依法取消其中标资格。

7、其他补充事宜

1）《浙江省财政厅关于进一步发挥政府采购政策功能全力推动经济稳进提质的通知》 （浙财采监〔2022〕3号）、《浙江省财政厅关于进一步促进政府采购公平竞争打造最优营商环境的通知》（浙财采监〔2021〕22号）、《财政部关于进一步加大政府采购支持中小企业力度的通知》（财库〔2022〕19号）、《浙江省财政厅关于进一步加大政府采购支持中小企业力度助力扎实稳住经济的通知》（浙财采监〔2022〕8号）已分别于2022年1月29日、2022年2月1日和2022年8月1日开始实施，实施此前有关规定与上述文件内容不一致的，按上述文件要求执行。

2）根据《浙江省财政厅关于进一步促进政府采购公平竞争打造最优营商环境的通知》（浙财采监〔2021〕22号）文件关于“健全行政裁决机制”要求，鼓励投标人提起询问、质疑，质疑投标人对质疑答复不满意的，可在线提起投诉。

3）中小企业信用融资的相关政策：中小企业信用融资：投标人中标后也可在“政采云”平台申请政采贷：操作路径：登录政采云平台-金融服务中心-[融资服务]，可在热门申请中选择产品直接申请，也可点击云智贷匹配适合产品进行申请，或者在可申请项目中根据该项目进行申请。

## 七、对本次采购提出询问、质疑、投诉，请按以下方式联系。

1.采购人信息

名    称： 宁波高新区机关综合服务中心

地    址： 宁波市鄞州区聚贤街道广贤路999号

传    真：/

项目联系人（询问）：刘老师

项目联系方式（询问）：0574-89288600

质疑联系人：岑老师

质疑联系方式：0574-89288601

2.采购代理机构信息

名    称：宁波国咨工程造价咨询有限公司

地    址：宁波市鄞州区和源路510号宁兴国贸大厦20楼2017室

传    真：/

项目联系人（询问）：李莺、戴佳颖、王思绮

项目联系方式（询问）：0574-87312175

质疑联系人：王月

质疑联系方式：0574-87321998

电子邮箱：844793647@qq.com

3.监管部门信息

名    称：宁波市高新区政府采购管理办公室

地    址：宁波高新区广贤路999号

传    真：/

联 系 人：王老师

监督投诉电话：0574-89288727

若对项目采购电子交易系统操作有疑问，可登录政采云（https://www.zcygov.cn/），点击右侧咨询小采，获取采小蜜智能服务管家帮助，或拨打政采云服务热线95763获取热线服务帮助。

CA问题联系电话（人工）：汇信CA 400-888-4636；天谷CA 400-087-8198。

- 第二部分  招标项目需求

项目需求前附表

| 序号 | 项目 | 招标项目需求内容 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 采购内容 | 详见第一部分“招标公告”及本部分“技术要求” |
| 2 | 单位及数量 | 详见第一部分“招标公告”及本部分“技术要求” |
| 3 | 交付或者实施的时间和地点 | 详见商务要求表 |
| 4 | 需实现的功能或者目标 | 详见技术要求 |
| 5 | 采购标的需执行的标准 | 执行国家、地方、有关机构所有相关的技术规范与标准，且确保所采用的技术规范、标准必须是国家或有关机构发布的最新版本，无论此版本在此有无提及。 |
| 6 | 采购标的对应的中小企业划分标准所属行业 | 软件和信息技术服务业 |
| 7 | 技术规格要求 | 详见技术要求 |
| 8 | 物理特性要求 | / |
| 9 | 质量、安全要求 | / |
| 10 | 服务标准、期限、效率(培训等） | 1、服务质量必须执行国家相关标准、行业标准、地方标准或者其它标准、规范，按照就高原则执行。 2、本项目的安装标准必须达到现行中华人民共和国及省市行业的一切有关法规规范的要求。 3、技术要求：按照相关图纸和相关的技术规范、验收规范。 4、投标人应负责在建设现场进行实施直至该项目整体验收合格、交付使用，其费用应包括在项目总价中。 5、项目验收：由采购人组织验收，依据为国家有关规定、采购文件、中标人的投标文件以及其他相关文件和资料。 |
| 11 | 验收标准 | 1、根据中华人民共和国现行技术标准，按采购文件以及合同规定的验收评定标准等规范，由采购人组织验收。 2、包括国家及行业标准、采购文件的技术规格要求、乙方和甲方双方确认的需求规格说明书、项目实施方案等。具体验收标准详见技术要求。 |
| 12 | 现场踏勘 | 本项目不统一组织现场勘察，投标人可自行对本项目现场和周围环境进行勘察。勘察现场所发生的费用由投标人自己承担。不论何种原因所造成，在勘察过程中，投标人自行对由此次踏勘现场而造成的死亡、人身伤害、财产损失、损害以及任何其它损失、损害和引起的费用和开支承担责任。 |
| 13 | 演示时间及地点 | 演示要求详见评分标准。 |

商务要求

| 项目 | 要 求 |
| --- | --- |
| ★1.签订合同时间 | 中标通知书发出之日起30日内签订合同，具体签约时间以采购人通知为准。 |
| ★2.服务期 | 建设期： （1）自合同签订后5个月内完成系统编码开发、数据资源建设以及配套软硬件到货安装调试等工作，完成系统部署、测试，并进行项目初验； （2）通过初验后对系统进行不少于3个月的上线试运行，并根据试运行报告进行相应的优化； （3）试运行结束后1个月内完成第三方测评通过项目整体验收。 |
|  | 运维服务期： 自本项目整体验收合格之日起提供至少两年的免费运维服务。 |
| 3.服务地点 | 采购人指定地点。 |
| ★4.付款条件 | （1）在合同生效以及具备实施条件后7个工作日内，采购人内支付合同总价的40%作为预付款； （2）项目初验合格后7个工作日内，采购人支付合同总价的40%； - （3）项目整体验收合格且中标人提交完整的项目技术资料后7个工作日内，采购人支付至结算金额的100%。 备注1：采购人每次付款前，中标人应向采购人开具足额正规的发票，否则采购人有权拒绝付款。 备注2：在合同签订时，中标人明确表示无需预付款或者主动要求降低预付款比例的，采购人可按中标人意见执行。 备注3：每次合同款项支付前需从款项中扣除当期违约金。 |
| ★5.履约保证金 | （1）履约保证金金额：合同金额的1%； （2）履约保证金形式：支票、汇票、本票或者金融机构、担保机构出具的保函等非现金形式； （3）担保收件人：采购人； （4）提交时间：签订本项目合同后7个工作日内； （5）履约保证金的退还：服务合同履行完毕并经项目验收合格后根据履约情况退还。 （6）履约保证金不予退还的情形：如中标人未履行或未完全履行合同规定的任何义务，给采购人造成损失的，采购人有权在其提交的履约保证金终获得相应赔偿，不足部分采购人有权继续向中标人索要赔偿。 |
| ★6.技术培训 | 投标人须派遣有经验的工程师对采购人提供优质的培训服务，具体要求如下： （1）投标人必须为系统业务操作人员、系统管理人员、系统维护人员提供针对性的技术培训、管理培训、使用培训，培训形式包括集中培训、现场培训、发放技术培训材料等。 （2）投标人应在投标文件中提供详细的培训计划，包括培训项目、培训投入的师资、资料、其它等详细内容，为所有采购单位被培训人员提供培训资料等相关用品。投标人应承诺提供不少于4次的培训服务，实际培训次数、培训地点、培训人数、日程由双方协商决定，中标人需积极配合。 |
| ★7.其他 | 1.在采购及合同执行过程中，投标人应承担由于其行为所造成的人身伤害、财产损失或损坏的责任，无论何种原因所造成，采购人均不负责。 |
|  | 2.在合同履行过程中，中标人不得存在与本项目实施有利害冲突，影响或可能影响考核公正的情形，一旦出现，采购人有权解除合同。 |

技术要求

- 项目背景

智能网联城市是以全域全量数字孪生城市为底座，深度整合智能感知、云计算、泛在网络、人工智能（AI）等技术，通过万物感知、万物互联、万物智能，实现城市运行、城市治理、生活方式从信息化、数字化向智能化、智慧化转变的未来城市发展模式。为全面贯彻落实数字中国、数字浙江和全国新型智慧城市建设的决策部署，加快推进我市智能网联实验区建设，宁波市委市政府制定《宁波市智能网联实验区建设工作方案》，其中要求“到2025年，完成高新区综合先导区智能网联规划设计布局和基础设施建设”。

宁波高新区智慧大楼综合应用平台以管委会综合大楼和政务服务中心大楼为载体，在充分利旧大楼内现有设施设备基础上，按照智能网联综合先导区建设要求进行智能化改造。

- 建设目标与标准规范

2.1建设目标

为贯彻落实宁波市委、市政府建设宁波市智能网联实验区有关部署，抢抓新一轮科技革命和产业变革下智能网联城市建设机遇，根据宁波高新区管委会2024年第34次主任办公会议精神，发挥高新区先行先试、示范引领作用，打造数字化应用标杆场景，拟启动宁波高新区智慧大楼综合应用平台建设，项目以管委会综合大楼和政务服务中心大楼为载体，通过物联网、数字孪生等技术，实现人流、物流、能耗、安防、资产等数据信息的实时互通，全面提升对人、车、事、物等四大要素的智能化管理，打造卓越创新、精准高效、国内一流的数字孪生智慧楼宇。

2.2规范标准

《信息安全技术网络安全等级保护基本要求》（GB/T22239-2019）

《信息安全技术网络安全等级保护安全设计技术要求》（GB/T25070-2019）

《信息安全技术网络安全等级保护测评要求》（GB/T28448-2019）

《信息安全技术网络安全等级保护实施指南》（GB/T25058-2019）

《信息安全技术网络安全等级保护定级指南》（GB/T22240-2020）

《信息技术 软件工程术语》（GB/T 11457-2006）

《计算机软件文档编制规范》（GB/T 8567-2006）

《信息技术软件生存周期过程》（GB/T 8566-2007）

《计算机软件需求规格说明规范》（GB/T 9385-2008）

《计算机软件测试文档编制规范》（GB/T 9386-2008）

《计算机软件测试规范》（GB/T 15532-2008）

- 建设内容概况

宁波高新区智慧大楼综合应用平台主要建设内容包括应用软件开发、应用支撑建设、数据资源建设以及软件购置、硬件购置和系统集成。其中软件开发主要包括人员便捷服务、车辆精准管控、办公服务协同、智能物联管理、预警预测中心、移动应用、系统管理、系统对接等；应用支撑建设包括楼宇三维渲染引擎、事件引擎、应用安全管理等；数据资源建设包括数据库设计、数据治理及楼宇及外围模型建模等；软件购置包括视频分析算法、服务器操作系统、数据库软件等；硬件购置包括物品配送机器人、引导机器人、人员通行智能闸机、停车场车位监测及引导设备、会议室智能门牌、固定资产管理配套硬件、智能门锁、照明及空调控制面板、中央空调节能配套硬件、配电房监测设备、物联中枢控制网关等设备。

其中宁波高新区管委会综合大楼位于宁波市鄞州区聚贤街道广贤路999号，政务服务中心大楼位于宁波市鄞州区聚贤街道广贤路997号。

## 四、项目技术要求

## 4.1本项目需采用的技术

## 4.1.1数字孪生技术

数字孪生技术是宁波高新区智慧大楼综合应用平台的核心，它通过构建大楼的三维空间化模型，结合数据链路打通，实现物理世界与数字世界的精准映射。利用高精度的建模技术，数字孪生技术能够详细还原大楼的结构、布局、设备分布等信息，为大楼的管理、维护和优化提供直观的数字界面。在数字孪生技术的支持下，平台能够模拟大楼的运行状态，预测设备故障，优化能源分配，实现对大楼的智能化管理。

## 4.1.2物联感知技术

物联感知技术作为宁波高新区智慧大楼综合应用平台的数据采集基础，通过建设各类传感器、监控设备能力提升和部署其他智能终端，实现对大楼内外全方位、多源数据汇集和实时取用。这些设备共同构成了大楼的“神经末梢”，能够及时捕捉并传输各类环境和安全数据。物联感知技术的应用，不仅提升了大楼的智能化水平，更为数字孪生和人工智能技术提供了丰富的原始数据。通过物联感知技术，平台能够实现对大楼能源消耗、设备运行状态、人员行为等关键信息的实时监控和分析，为大楼的高效管理和安全运营提供数据支持。

## 4.1.3人工智能技术

人工智能技术在宁波高新区智慧大楼综合应用平台中发挥着决策支持和智能控制的作用，能够对物联感知技术收集的海量数据进行深度分析和智能处理，提取有价值的信息，为大楼的管理提供智能化的决策建议。人工智能技术的应用，使得平台能够实现对大楼环境的自动调节，如智能照明、智能温控等，提高能源利用效率，降低运营成本。同时，人工智能技术还能够增强大楼的安全防护能力，通过行为分析、异常检测等算法融合，及时发现并响应潜在的安全威胁。

## 4.2系统总体框架设计

## 4.2.1系统框架设计

项目参照宁波市“四横四纵”架构进行设计，具体架构图如下：

“四横”是基础设施层、数据资源层、应用支撑层、业务应用层四大方面的建设任务，是系统平台建设的主体框架；“四纵”是政策制度、组织保障、标准规范、网络安全四大方面，是项目建设的保障措施。

基础设施层：本项目主要依托宁波市信创云基础设施和安全体系建设，包括计算服务、存储服务、网络服务、安全服务等基础设施进行应用部署，同时增加机器人、智能门锁、停车引导设备、RFID固定资产管理设备、人脸通行道闸以及节能控制设备等，为上层应用提供感知数据。

数据资源层：在高新区区级数据分仓的基础上，按照统一的数据治理体系，归集、整合大楼感知数据以及业务流转数据，建成人员库、设备库、事件库、三维模型库、空间场景库、时间序列库、业务协同库、预警预案库等，为上层应用提供数据保障。

应用支撑层：由通用应用支撑能力和专用应用支撑能力两部分组成，为应用场景提供工具和业务服务支撑。其中通用应用支撑基于省、市一体化智能化公共数据平台·应用支撑体系为业务应用提供一系列标准化、可共享、可复用的通用组件服务，包含组织架构、用户体系、身份认证、消息通知等；专用应用支撑包含楼宇三维渲染引擎（包含场景渲染、多元数据融合、空间数据整合、场景精度分级、系统交互操作、数据承载性能优化、建筑体块参数调整等）和事件引擎（包含事件触发、任务分发、状态跟踪、事件订阅、事件路由、设备事件跟踪、场景事件管理等）。通用应用支撑和专用应用支撑共同为高新区各类应用场景的智能应用开发和应用提供能力支撑。

业务应用层：围绕宁波高新区智慧大楼综合应用平台业务需求，主要开发人员便捷服务、车辆精准管控、办公服务协同、智能物联管理、预警预测中心、移动应用等业务模块。其中人员便捷服务包括人员便捷服务三维统览、职工通行门禁管理、食堂餐饮服务升级、浙政钉访客审批升级、机器人配送管理、公共区域智能安防管理、职工在岗状态监测、人流量精准监测、人员及人群行为监测等；车辆精准管控包含停车状态全局三维统览、停车综合管理、周边停车场引导服务、非机动车停放监测等；办公服务协同包含办公服务协同三维统览、职工日程协同、共享会议室预约、办公室工位管理、固定资产管理、行政耗材审批、公共资源交易中心访客预约、引导机器人管理、电梯调度服务等；智能物联管理包括智能物联管理三维统览、物联设备数据管理、照明智能控制、空调智能控制、电梯联动控制、智能门锁管理、楼宇用电综合能耗管理等；预警预测中心包括预警预测中心三维统览、设备数据异常监测、设备维护预测、实时告警、工单管理、安防应急预案管理等；移动应用包括基于浙政钉移动应用（访客审批功能升级、共享会议室预约、职工日程协同、行政耗材审批）、基于浙里办的移动应用（停车综合管理、周边停车场引导信息服务、楼宇设备状态信息管理、楼宇用电综合能耗管理）。

组织保障体系：完善、合理的组织保障体系是系统建设、实施的基础，也是关系到项目建设中团队管理、人员管理的重要依据；是保障项目实施人合理、稳定的重要措施。本项目会严格按照标准的项目组织保障体系标准，设立组织保障体系，在业务流程再造、数据共享开放、政务服务等方面制定配套制度，保证项目的成功实施、落地。

政策制度体系：政策制度体系是项目建设的规范与指导。在项目建设中通过建立数据完善、更新及时的政策制度体系，能够及时有效、科学合理的对项目的建设进行指导。及时更新的政策、法规、评价指标，能对项目的业务流程设定有更规范的指导与规定。项目在实施过程中会及时更新政策体系，保证项目的合理、合法、合规建设。

标准规范体系：标准规范体系是信息模块建设的指导方针，也是项目建设的基础性工作和重要组成部分，是项目后期实施中实现各类应用模块互联互通、信息共享、业务协同、安全可靠运行的前提条件；从数据标准、接口标准、建设标准的角度，明确项目建设中涉及的感知数据、地理空间数据、业务数据接口等相关规范要求，包括业务规范、技术标准和管理标准等方面；继承、引用借鉴市级标准规范建设，并进行细化、丰富和完善，形成符合高新区需求的标准规范体系。

网络安全体系：完善的安全防护措施是信息化项目成功实施的重要保障，网络安全保障体系包括网络安全、模块安全、数据库安全、信息安全、设备安全、信息介质安全和计算机病毒防治等各个方面。强化政务网络安全体系建设，强化电子政务信息系统安全的法制管理，建立健全网络安全组织管理制度，确保关键政府部门的信息系统的网络安全。

## 4.3业务应用层设计

通过智能化和信息化的深度融合，构建一套满足职工日常办公、服务和物业管理的业务应用，实现各功能模块的高效协同与数据共享，优化流程管理，提升决策科学性，从而显著提高管理效率与服务品质，为职工创造更加便捷、高效、智能的工作与生活环境。业务应用涵盖人员便捷服务、车辆精准管控、办公服务协同、智能物联管理、预警预测中心、移动应用、系统管理和系统对接等内容，具体使用如下：

管委会使用：

人员便捷服务功能模块提供职工通行门禁管理、食堂餐饮服务升级、浙政钉PC端访客审批升级、机器人配送管理、公共区域智能安防管理。

车辆精准管控功能模块面向物业及安保人员提供停车状态全局三维统览、停车综合管理、周边停车场引导服务。

办公服务协同功能模块提供办公服务协同三维统览、职工日程协同、共享会议室预约、办公室工位管理、行政耗材审批、固定资产管理。

智能物联管理面向物业及安保人员提供物联设备状态三维统览、物联设备数据管理、照明智能控制、空调智能控制、电梯联动控制、智能门锁管理、楼宇用电综合能耗管理。

预警预测中心面向物业及安保人员提供预警预测中心三维统览、设备数据异常检测、设备维护预测、实时告警、工单管理、安防应急预案管理。

浙政钉移动应用包括访客审批功能升级、共享会议室预约、职工日程协同、行政耗材审批。

浙里办移动应用包括停车综合管理信息、周边停车场引导信息服务、楼宇设备状态信息管理、楼宇用电综合能耗管理。

政务服务中心使用：

人员便捷服务功能模块提供职工在岗状态监测、人流量精准监测、人员及人群行为异常监测。

车辆精准管控功能模块面向物业及安保人员提供停车状态全局三维统览、停车综合管理、非机动车停放监测。

办公服务协同功能模块提供办公服务协同三维统览、公共资源交易中心访客预约、引导机器人管理、电梯调度服务。

智能物联管理面向物业及安保人员提供物联设备状态三维统览、物联设备数据管理、照明智能控制、空调智能控制、电梯联动控制、智能门锁管理、楼宇用电综合能耗管理。

预警预测中心面向物业及安保人员提供预警预测中心三维统览、设备数据异常检测、设备维护预测、实时告警、工单管理、安防应急预案管理。

浙里办移动应用包括停车综合管理、周边停车场引导信息服务、楼宇用电综合能耗管理。

### 4.3.1人员便捷服务

在管委会综合大楼，新增智能人行道闸、物品配送机器人及视频智能分析等内容，实现浙政钉自动化访客审批通行、公共区域行为监管、物品自动化配送以及加班报餐自动配送等功能。

在政务服务中心大厅，新增视频智能分析等内容，实现职工在岗状态监测、人流量精准监测、人员及人群行为异常监测等功能。

人员便捷服务包括人员便捷服务三维统览、职工通行门禁管理、食堂餐饮服务升级、浙政钉访客审批升级、机器人配送管理、公共区域智能安防管理、职工在岗状态监测、人流量精准监测、人员及人群行为监测等功能。具体功能要求如下：

- 人员便捷服务三维统览功能模块

人员便捷服务三维统览功能模块实现人员、访客和查询可视化管理：通过人脸门禁数据，动态展示职工通行和考勤信息（职工姓名、工号、打卡时间和进出记录等信息），支持考勤查询，形成可视化图表；访客通行时触发模型动画并展示访客预约信息（访客姓名、联系方式、访问目的、预约时间以及预计停留时长等），实时更新访客流量统计，形成可视化图表，人员在三维场景与实际通行方向一致；支持查询员工实时状态及位置信息。

- 职工通行门禁管理功能模块

职工通行门禁管理功能模块实现无感考勤通行，支持职工刷脸通过闸机完成考勤，实时更新记录至后台并支持云端同步查看；提供临时通行管理，包括生成一次性或限时通行密码和通行码；实施门禁通行分级管理，根据职工职位和部门设置权限并动态调整；记录职工和访客的进出信息，支持多条件查询。

- 食堂餐饮服务升级功能模块

职工预订餐食支持选择用餐时间、地点及备注信息；支持当日菜单实时更新，包含菜品名称、图片和价格；设置用餐评价功能，支持星级评分和文字评论；联动配送机器人，根据预订信息自动送餐至指定地点，并通过应用通知职工取餐，支持提货码或人脸识别取餐。

- 浙政钉访客审批升级功能模块

通过优化访客管理流程解决现有流程中的不足，实现全面数字化管理。职工可通过浙政钉发起预约，访客填写详细信息，被访者审批并设定门禁权限，系统自动生成临时二维码或通行码供访客通行。访客信息自动存储于后台，支持查询与管理。访客到达后，通过二维码或人脸识别验证门禁，系统记录其行动轨迹并自动注销权限。

- 机器人配送管理功能模块

实现自动化配送流程，机器人自动接收并执行报文、快件、餐食等配送任务，根据紧急程度和地点智能分配任务及配送路径。支持临时订单插入，后台自动调整任务顺序并调整配送路径。实时更新配送状态至管理后台，职工可通过移动应用查看配送进度，任务完成后自动记录结果并通知相关人员，同时支持配送机器人路径三维可视化。

- 公共区域智能安防管理功能模块

通过人工智能算法实时分析监控视频，识别区域入侵、物品遗留和长时间逗留等异常行为，自动记录并触发警报通知安保人员处理；同时，融合监控视频与数字孪生三维场景，提供直观立体的监控视角实现快速回溯和定位安全事件；在紧急情况下，支持利用人脸识别技术实时定位人员位置，生成移动轨迹并支持按时间顺序回溯。

- 职工在岗状态监测功能模块

最大化利用现有监控摄像头实现实时识别政务服务中心柜台员工的在岗状态，自动记录并统计在岗时间、离岗时间和在岗时长，并与考勤系统关联，同时通过可视化图表直观了解员工工作状态。

- 人流量精准监测功能模块

通过视频分析技术实时统计政务服务中心各区域人员流量，生成实时人流量数据并以图表形式展示。同时根据实时数据生成区域热力图，直观显示人员分布密度。支持查询历史人流量数据，按日、周、月、年统计。

- 人员及人群行为监测功能模块

通过视频分析技术实时捕捉和分析政务服务中心内人员的行为模式，包括行走速度、站立时间、摔倒行为等，并结合人脸识别实现高效监管。支持监测特定区域的人员侵入或占用情况，自动记录违规行为并告警；详细记录异常事件信息，支持事件回溯分析；并对行为模式进行分类统计，涵盖人群聚集、异常跑动、越线、打架斗殴等行为。

### 4.3.2车辆精准管控

在管委会综合大楼，新增车位监测和停车引导，增加周边停车引导服务。在政务服务中心，新增出入口车辆事件监管和园区内非机动车停放监管功能。车辆精准管控涵盖停车状态全局三维统览、停车综合管理、周边停车场引导服务及非机动车停放监测等功能。具体功能要求如下：

- 停车状态全局三维统览功能模块

实现车位在位状态可视化，通过不同颜色区分空闲和占用车位，并统计车位利用率，展示各时间段使用率图表；车流量状态可视化，实时记录车辆进出时间、停车时长等信息，并通过三维场景展示车辆进出动画及基本信息；车位引导可视化，展示停车场及周边空闲车位分布，高亮显示可用车位，下发引导信息至LCD屏幕，自动规划最优导航路径，引导驾驶员快速到达目的地。

- 停车综合管理功能模块

通过平面图或三维模型清晰展示停车区域布局及车位使用状态（空闲、占用、预留），利用颜色编码和图标标识直观呈现车位实时情况；实时统计车辆进出数量和时间，生成车流量动态趋势图，包括实时车流量、高峰时段分析、历史数据等，支持车流量预测和车位利用率分析；基于车位检测传感器信息，为车辆提供智能引导服务，通过引导屏幕显示车位数量和导航路径，安保人员可通过移动端查询车场状态，联动预约车牌号，掌握访客信息。

- 周边停车场引导服务功能模块

通过与周边停车场管理系统集成，实时获取并显示周边停车场的空闲车位数量，结合用户当前位置和目的地，提供最优停车引导路线，快速导航至附近空闲车位。

- 非机动车停放监测功能模块

通过已有监控摄像头实时捕获停放图像，利用视频分析算法判断车辆是否停放在指定区域。在三维视图中以红色边界线框或特殊标记突出显示违规车辆，并记录违规事件的基本信息。同时对违规停放的车辆进行场景化标注，弹窗显示违规位置、类型及处理建议，并通过颜色和图标区分违规行为的严重程度。

### 4.3.3办公服务协同

在管委会综合大楼，新增统一工作台，实现职工日程协同、会议室联动共享、固定资产智能化管理等功能。在政务服务中心，新增引导机器人和公共资源交易中心智能引导等功能，为办事群众提供更高效、更智能的政务服务。办公服务协同涵盖办公服务协同三维统览、职工日程协同、共享会议室预约、办公室工位管理、固定资产管理、行政耗材审批、公共资源交易中心访客预约、引导机器人管理、电梯调度服务等功能。具体功能要求如下：

- 办公服务协同三维统览功能模块

实现会议室使用状态可视化，通过颜色和动画效果实时显示会议室占用情况，展示会议详细信息并同步更新超时或延时状态；日程管理视图可视化，同步职工浙政钉日程安排，三维场景实时反映日程变更和会议室预订状态；耗材使用监控可视化，以颜色编码和警示动画展示耗材库存状态，标记存储地点并提醒补充，同时直观展示会议室内配套设备数量。

- 管委会职工日程协同功能模块

支持日程共享，职工可通过浙政钉同步个人日程至统一视图，实现跨部门共享并自定义共享权限，权限变更时自动通知相关人员；具备日程冲突检测功能，自动协调冲突并找到适合的会议时间；提供日程提醒功能，支持多级提醒设置和实时变更通知，确保职工按时参与重要日程。

- 共享会议室预约功能模块

支持职工实时查看会议室状态（空闲、已预约、使用中），查询会议室详细信息（容纳人数、设备配置、位置等），并根据需求筛选可用会议室。职工可通过在线平台预约会议室，填写会议信息并同步至个人日程及协同办公平台。预约后自动发送确认通知，支持在线取消或调整预约，冲突时提供解决方案并通知相关人员。

- 办公室工位管理功能模块

通过可视化界面展示工位分布，标注工位编号和所属部门信息，并实时更新动态调整后的工位状态；同时生成空间分布图，以图表形式展示办公室区域的面积、功能和使用状态。

- 固定资产管理功能模块

实现资产登记，详细记录固定资产基本信息并分类管理，建立电子档案；资产跟踪功能实时监控资产位置和使用状态，记录使用情况并定期盘点，确保信息准确；资产维护功能制定维护计划，分配任务给维护人员并记录维护结果，保障资产正常运行。

- 行政耗材审批功能模块

支持职工通过PC端或移动应用填写耗材申请表单，明确耗材名称、规格、数量等信息，并提交申请。申请经部门负责人初审后流转至行政或采购部门进行进一步审批，职工可实时查看申请状态。设置多级审批流程，明确各环节权限和责任，审批人员可记录意见并反馈。同时建立库存管理应用，实时记录耗材入库、出库及库存数量，确保库存信息准确。

- 公共资源交易中心访客预约功能模块

支持访客登记个人信息及到访目的，管理人员审核预约申请并安排接待资源，审核通过后自动向访客发送确认通知，包括预约细节和注意事项，若需变更或取消预约，管理人员将及时通知访客。

- 引导机器人管理功能模块

支持信息咨询，提供楼层分布、办事流程及设施位置介绍；智能导览服务根据访客位置和目的地实时规划最优路径，并在突发事件时动态调整；内置常见问题知识库，快速响应用户咨询；辅助完成迎宾接待、客户识别、信息登记、协助取号及呼叫求助等业务功能，提升办事效率和服务体验。

- 电梯调度服务功能模块

通过实时收集电梯运行数据和访客需求信息，实现动态智能调度，优化电梯停靠位置以适应不同时段需求；实时监控电梯状态（包括停靠位置、速度、载重、门状态等），并通过三维模型直观展示运行参数。

### 4.3.4智能物联管理

在管委会综合大楼和政务服务中心大楼，新增物联感知设备的统一空间化管理，实现空调、照明、智能门锁、电梯、配电房等关键基础设施的运行状态一屏展现，支持一键设备联动与节能控制。智能物联管理功能涵盖智能物联管理三维统览、物联设备数据管理、照明与空调智能控制、电梯联动控制、智能门锁管理及楼宇用电综合能耗管理等。具体功能要求如下：

- 智能物联管理三维统览功能模块

通过精细的三维模型展示楼宇内设备布局和连接关系，动态呈现设备工作状态和功能，实时更新设备数量、状态和消息等统计数据。设备运行状态通过颜色、光效和动画效果直观展示，如灯光的开关、空调的模式及风向风速等。能耗分析可视化则通过模拟三维管道展示水流方向和温度变化，以热力图和颜色渐变反映水温，同时通过折线图、柱状图和饼状图展示实时能耗数据和历史趋势，为管理人员提供直观的设备运行和能耗分析视图。

- 物联设备数据管理功能模块

支持海量设备接入与管理，兼容多种协议（如Modbus、BACnet、OPC），实现设备数据采集上云及远程控制，保障设备安全接入；具备数据转发与处理能力，支持多种传输方式（如MQTT、HTTP、WebSocket），确保数据高效、稳定传输至后端。

- 照明智能控制功能模块

支持定时控制，职工可通过移动应用或智能面板设定照明设备的开关时间、亮度和场景；具备联动控制功能，根据环境光线或与其他应用（如门禁、安防）联动，动态调节灯光亮度和色温；提供场景模式，职工可预设并一键切换不同照明场景（如会议、休息模式），同时支持自定义场景参数，实现节能与舒适照明。

- 空调智能控制功能模块

支持实时监测空调运行状态（包括当前温度、设定温度、运行模式、风速等），并通过可视化界面展示；职工可通过移动应用远程操控空调开关、温度设置及风速大小，会议室空调可与人员监测传感器联动，实现无人时自动关闭或降低能耗，有人时快速调节至适宜环境；基于智能算法自动调整空调运行状态，通过节能控制技术和能源计量装置优化能耗，确保室内舒适度的同时降低能源消耗。

- 电梯联动控制功能模块

实时采集电梯运行数据，通过物联网技术实现全面监控并以三维模型直观展示运行参数；根据使用情况动态调整优化电梯运行模式，低负载时降低速度或进入节能待机状态，结合大数据分析和机器学习算法实时监测潜在故障；集成智慧楼宇实现电梯优化调度，包括根据员工日程调整电梯策略、紧急疏散、预测性维护和能效管理。

- 智能门锁管理功能模块

实时监控门锁状态，记录每次开关门的时间、方式和操作者信息，并在异常情况下及时发送警报。支持通过PC端远程控制门锁的锁定和解锁操作，开关门动作同步显示在三维场景中，门锁日志和访问历史以时间线或事件列表形式展示。

- 楼宇用电综合能耗管理功能模块

通过传感器实时采集电力设备运行数据，生成逐时、逐日、逐月、逐年能耗报告并以图表形式可视化展示；基于实时与历史数据自动调整设备运行模式，与楼宇自控系统集成，实现对暖通空调、照明等高能耗设备的联动控制，优化能源消耗，提升能源利用效率。

### 4.3.5预警预测中心

在管委会综合大楼和政务服务中心大楼新增预警预测中心，实现关键设施实时监控、故障预警与预测性维护、安全事件快速响应处理、应急预案制定执行以及设备数据持续监测等功能。预警预测中心功能涵盖三维统览、设备数据异常监测、设备维护预测、事件实时告警、事件工单管理及安防应急预案管理等。具体功能要求如下：

- 预警预测中心三维统览功能模块

通过颜色编码实时标识设备状态（绿色正常、黄色警告、红色故障），在三维场景中动态展示设备模型并支持交互查询，同时高亮显示监控设备的预警区域和事件。整合多源预警信息，以图表、图像形式展示在大屏上，并标注事件位置及周边应急资源分布。记录预警事件的历史信息，生成统计图表，支持多维度查询和详细事件描述查看，便于管理人员快速定位和处理历史预警记录。

- 设备数据异常监测功能模块

通过设定阈值（固定或动态调整）实时监测设备数据，超出阈值时自动触发预警并采取相应措施（如调整参数、启动备用设备或通知维护人员）。详细记录故障信息（包括发生时间、持续时间、故障类型、处理措施及修复结果），并通过对历史数据的统计分析，识别设备的常见故障模式和高发部件。

- 设备维护预测功能模块

通过收集设备运维记录（包括维护历史、故障记录、更换部件等），利用数据分析技术实时监测设备状态，预测维护需求并提前发出预警。自动生成维护计划，明确维护时间、内容和人员安排，并支持动态调整以适应设备运行状态。通过分析历史成本数据优化备件采购和库存管理，合理分配维护资源，降低维护成本并提高效率。

- 实时告警功能模块

支持管理人员通过图形界面灵活设置告警规则和阈值，涵盖设备异常、人员离岗、人流量变化、行为异常等多场景。系统触发告警时，自动分类并记录详细信息，支持人员类、区域安防类、设备类、能耗类等多种告警类型。告警信息实时推送至安保或管理人员，根据事件严重性分级处理，并提供处置功能，包括详细记录、操作执行、处置报告生成，确保告警事件得到快速响应和完整记录。

- 工单管理功能模块

支持自动创建工单并依据优先级、技能和工作负载智能分配给合适人员，同时兼容多渠道提交安防事件请求并转化为可追踪工单；实时跟踪工单处理进度和状态，自动记录处理阶段并在关键节点发送通知；提供统计报表和可视化图表，统计安防事件工单数量、平均处理时间等指标。

- 安防应急预案管理功能模块

支持电子化制定、存储、查询和共享应急预案，涵盖应急组织架构、职责分工、响应流程、物资储备等内容，并定期评估更新；在预案执行时，实时监控应急措施执行情况，提供信息沟通和协调功能，确保各部门协同响应；事后从响应速度、处理效率、资源利用、人员安全等维度评估预案效果，结合反馈进行优化。

### 4.3.6移动应用

面向高新区管委会及政务服务中心的行政管理业务管理人员及办公人员，基于浙政钉移动应用实现治理端的智能行政管理在线监管功能，包含访客审批功能升级、共享会议室预约、职工日程协同、行政耗材审批等功能。基于浙里办应用实现治理端的智能物业与能耗管理在线监管功能，包含停车综合管理、周边停车场引导信息服务、楼宇设备状态信息管理、楼宇用电综合能耗管理等功能。

- 浙政钉移动应用功能模块

实现访客审批升级，支持快速录入访客信息、自动化审批流程跟踪及身份安全验证；共享会议室预约功能提供会议室实时状态查看、在线预约及冲突检测；职工日程协同功能实现个人日程同步、提醒功能，确保重要活动不遗漏；行政耗材审批功能简化申请流程，支持自动化审批及耗材使用记录管理。

- 浙里办移动应用功能模块

支持停车综合管理，实时显示停车位状态；提供周边停车场引导服务，包括停车场详细信息、停车券发放及停车场评价功能；实现楼宇设备状态信息管理，涵盖设备实时监控、维护记录查询；并提供楼宇用电综合能耗管理，包括能耗监测、能耗分析及节能建议。

### 4.3.7系统管理

提供具备全面配置与管理的系统管理框架，进一步包括用户管理、角色管理、权限控制、功能菜单配置、日志管理等。

- 用户管理

基于浙里办和浙政钉用户体系，利用现有认证和授权机制，减少重复工作并提升用户体验。管理人员可创建、编辑、删除用户账户，用于管理物业保安人员账户，控制用户访问权限，支持用户激活、禁用、账户恢复和迁移。

- 角色管理

支持管理员根据组织结构和业务需求创建不同用户角色（如管理员、职工、物业人员、安保人员等），并为每个角色分配特定权限集，定义其访问级别和可执行操作。管理员拥有最高权限，负责用户管理、权限分配、系统配置和监控；职工根据部门和职责访问特定功能模块和数据；物业人员管理设施维护任务；安保人员监控安全相关功能。

- 权限控制

实现对系统资源的精细化访问管理，支持根据用户角色和职责分配权限，涵盖角色创建、权限分配、审核及变更跟踪。权限管理提供标准化接口，支持业务流程自定义，确保与子应用的有效集成。权限审核对关键权限变更实施多级审核流程，记录详细审核过程并即时生效。信息访问权限控制支持基于角色的精细权限管理，包括读、写、修改、删除权限及功能模块访问控制，同时支持权限继承、覆盖和条件权限，并提供审计跟踪。信息触达限制通过设置信息可见性、传播范围、时间限制及数据加密，保护敏感信息，防止未授权访问和数据泄露，同时结合用户行为分析，及时发现潜在安全威胁。

- 功能菜单配置

支持管理员根据组织结构和业务需求，灵活定制用户界面，包括创建个性化菜单项、设置多级菜单结构及定义菜单显示逻辑。管理员可为不同角色配置专属菜单视图，确保用户仅访问与其职责相关的功能。支持动态更新，无需重启系统即可实时生效，同时优化易用性和可访问性。

- 日志管理

记录用户操作历史（包括登录、操作和退出等行为），支持系统安全审计和问题排查。系统提供日志搜索、过滤和报告功能，便于审计和分析。日志数据存储和保护确保完整性和安全性，同时支持自动化分析，通过机器学习技术识别异常行为和潜在安全威胁。

### 4.3.8系统对接

实现管委会综合大楼原有电梯系统与物业管理系统的对接，支持运行状态监控、远程控制、故障报警及维护日志上传；

完成管委会及政务服务中心停车场系统对接，涵盖停车区域查询、停车位管理、车辆权限管理、道闸信息查询、手动开闸、车辆添加及通行事件上报；

对接管委会照明系统，实现智能控制、自动亮度调节、能源消耗跟踪与需求预测，支持数据实时同步至平台；

对接管委会食堂消费系统，实现职工餐饮消费记录与分析，由刷卡消费升级为刷脸支付；

对接周边停车场系统（如甬城泊车、小鱼停车、科拓道闸、佳盾门控等），汇聚内外部停车位数据，提供车位信息与引导服务，支持车位占用实时数据同步及免缴费对账信息输出。

### 4.4应用支撑层设计

应用支撑层设计包括楼宇三维渲染引擎、事件引擎、应用安全管理、项目组件资源。

### 4.4.1楼宇三维渲染引擎

楼宇三维渲染引擎需支持构建楼宇内高精度模型场景，实现多尺度、分层次的数字空间呈现，涵盖人、车、物、设备等全要素实体类型。为确保加载流畅性和视觉体验，需采用分层加载技术，为模型或构件生成轮廓模型与精细实体模型，并根据业务需求及场景范围，实现动态缩放加载渲染、自然现象效果渲染等功能。楼宇三维渲染引擎应具备以下能力：

- 场景仿真渲染

需采用三维仿真渲染引擎，支持高精度模型的光影优化与实时渲染，具备PBR物理材质渲染功能，可调整金属度、粗糙度、高光强度等参数，实现金属、玻璃等材质在不同光照条件下的真实反射与折射效果。引擎需包含实时全局动态光影模块，支持自然及人工光源的动态光照模拟；支持64位色高精度渲染、线性颜色空间渲染以及后期特效（如光晕、景深等）。同时，需具备强大的材质系统，支持动态变形地形、多层混合材质、LOD模型细分、粒子系统、动画效果等功能。最终需实现建筑、物体的精细化渲染，支持实时光影场景的流畅切换。

- 多源数据接入

需支持基于公开地理信息数据（含高程数据）及外部地理信息数据的接入，实现三维结构化模型与非结构化数据的导入、展示和存储。需预留基于WEB服务的API标准接口，以满足未来多业务数据加载需求，并具备可扩展性、可靠性和灵活性。同时引擎需支持多种物联网协议及子系统集成数据接入，具体包括：Modbus、TCP/IP（Client/Server）、MQTT、M2M、HTTP（Restful）、HTTP2.0、LORA、LoRaWAN、RS485/232非标、RSTP、ISAPI、WebSocket、WebService、DL/T系列（DL/T645 1997、2007）、IEC104协议、Q/GDW1376.1-2013协议和MBUS CJ/T 188协议，以实现设备与平台或设备网关的连接。

- 地理信息空间数据整合

需具备地理信息空间数据整合能力，支持高效处理和融合多源地理信息数据，满足高精度空间数据管理和应用需求。应遵循国家标准2000坐标系，确保三维模型与实际地理空间位置的一致性。此外需提供基于2000坐标系的多种投影坐标系转换服务，以适应不同应用场景下的数据精度要求，为多样化地理信息应用提供精准、高效的空间数据解决方案。

- BIM数据轻量化融合

需具备BIM数据轻量化融合能力，支持对大型BIM模型进行高效轻量化加载，支持加载已经处理过的数模分离、简化三角网、模型拆分与切分、删减子对象、移除背立面顶点、相似对象提取、参数化几何描述、图元合并、数据流压缩、LOD提取、图片材质提取等功能，确保模型在不同系统和终端的流畅加载与应用。轻量化处理后的模型需保持几何信息、非几何信息及其关联的完整性，并支持与外部应用的无缝对接。同时，轻量化后的模型文件格式应为自主研发格式，具备自主知识产权，通过优化和分层级加载技术，实现快速检索、查询及流畅浏览。

- 场景精度分级

需支持场景精度分级，按照城市三维模型定义标准（国标 CJJ/T157-210）分为L1至L4四个级别。定义如下：

L1 级别为地表模型，数据来源于卫星遥感、数字高程地图、DLG (数字规划线)，通过 GIS 水晶体块自动生成，再通过引擎优化渲染，适用于省、市、区及以上场景。量化参数其中最小观察距离1000米以上、最大观察距离10km，模型结构最大允许省略尺寸为50米（允许省略复杂的建筑）。

L2 级别为一般模型，通过 DLG (数字划线地图)、三维人工模型生成，基于 GIS 数据、卫星地图、自动生成模型等方式，以常规的精度，还原较大的规划模城市和区域场景，适用于重点片区周边场景。量化参数其中最小观察距离100米、最大观察距离10km，模型结构最大允许省略尺寸为20米（可省略建筑不重要的细节结构），表面法线置换等凹凸效果精度为2米。

L3 为精准模型，通过倾斜摄影、建筑 CAD 图纸、三维人工模型、BIM 模型生成，倾斜摄影重建优化、CAD 图纸手工建模等方式，以很高的精度，还原中小规模片区、园区场景，适用于核心区域场景。量化参数其中最小观察距离25米、最大观察距离10km，模型结构最大允许省略尺寸为5米（可省略不重要的建筑凹凸立面），表面法线置换等凹凸效果精度为0.5米。

L4 为内部模型，通过三维人工模型、建筑 CAD 图纸、内部 BIM 模型生成，基于 CAD 图纸手工建模、内部 BIM 模型轻量化等方式，以很高的精度，还原建筑、设施内部结构，适用于内部功能场景。量化参数其中最小观察距离5米、最大观察距离10km，模型结构最大允许省略尺寸为1米，表面法线置换等凹凸效果精度为0.1米。

- 三维场景交互操作

需支持模型对象交互操作，包括对象的移动、旋转、缩放等。需支持二维和三维系统中的对象交互事件，如鼠标单击、双击、悬浮操作以及三维模型之间的碰撞事件。同时引擎需具备模型对象材质管理功能，支持颜色调整、贴图替换以及材质的新增、修改和删除。数据标签功能需支持实时数据显示、数据关联与交互、自定义展示、数据筛选与聚焦以及响应用户操作事件，以满足数字孪生场景中对数据展示和交互的需求。

- 数据承载性能优化

需具备高效的数据承载性能优化能力，通过合理分配资源实现高精度、大批量场景的流畅运行，确保宁波市区、管委会及政务服务中心等场景加载流畅。需支持多层级LOD加载，采用场景精度分级优化空间数据结构，例如层次包围盒（BVH）、二元空间分割树（BSP）、四叉树、八叉树、场景图等技术，结合背面裁剪、视锥裁剪、遮挡剔除等裁剪技术，实现资源合理分配与流畅加载运行。同时需支持细节层次（LOD）优化，包括基于距离、投影面积的LOD选取与切换，以及时间临界LOD渲染、大型模型渲染、点渲染等技术，以提升渲染效率和视觉效果。

- 建筑体块参数调整

需支持建筑体块参数调整功能，通过可视化配置提供场景中标签元素的管理工具，实现物品设备点位的新增、调整及热更新。需支持页面形式编辑，实现与模型底座的实时联动更新；支持设施模型库的调取、更新和编辑；同时支持摄像头等设备标签库的调取、更新和编辑，实现设备打点与数据绑定。

### 4.4.2事件引擎

需具备功能完备的事件引擎，支持事件触发机制、多类并行任务分发、多端状态跟踪、应用或数据事件订阅、事件路由、设备事件跟踪和场景事件管理等功能。事件引擎应实现复杂事件处理、高效任务分发、实时状态监控、灵活事件订阅、智能事件路由、精准设备监控及业务流程自动化管理，满足分布式、松耦合的事件驱动架构需求，提升系统的整体响应效率和智能化水平。

### 4.4.3应用安全管理

需具备完善的应用安全管理功能，涵盖身份认证管理（支持多种认证模式、用户名唯一性、密码复杂度要求、定期更换密码、登录失败处理、传输加密等）、身份鉴别防护策略（口令创建、传输、存储安全机制及口令维护）、访问控制防护（自主访问控制、权限控制、账号管理、访问控制实现方式）、安全审计管理（敏感标记、审计功能、数据库审计、备份与留存）、个人信息保护（仅采集必要信息、限制访问权限）、应用资源控制（会话管理、登录限制、资源阈值设定、服务优先级分配）以及出错处理和接口数据安全监测（脆弱性检测、数据访问监控、异常行为监测、溯源分析）。应满足不同业务应用的网络安全等级要求，确保整体安全性和合规性。

### 4.4.4项目组件资源

两类组件资源。一是项目产生组件资源，包括楼宇三维渲染引擎和事件引擎。楼宇三维渲染引擎支持构建城市全要素、高精度模型场景，涵盖建筑、交通、植被、水系、城市设施等地理实体类型，具备多尺度、分层次呈现能力，并通过LOD技术优化加载流畅性和视觉体验，开放范围为区县域，提供方式为网页集成；事件引擎支持构建松耦合、分布式事件驱动架构，开放范围为区县域，提供方式为接口。二是项目共享使用组件资源，包括浙江政务服务网个人用户单点登录、浙政钉组织架构和用户体系、浙政钉消息通知，均由省数据局提供，且为强制使用组件。

### 4.5数据资源层设计

数据库设计围绕基础库和业务库展开，包括人员、设备、事件、三维资源等模块，以支持智能化服务和数据整合。数据治理遵循清洗、关联、比对等步骤，确保数据质量，并实施数据安全措施，包括加密和脱敏，以保护数据的安全性和隐私性。最终，通过数据共享机制，实现数据资源的有效利用和安全管理，为大楼运营提供数据支持。

### 4.5.1数据库设计

宁波高新区智慧大楼综合应用平台将整合多种数据资源，提供全面的智能化服务，包括人员管理、设备监控、事件处理、空间管理等功能。为支持这些功能，数据库需要围绕以下几个核心模块进行构建：

- (1)基础库：

- 1)人员库：存储大楼内所有员工和访客的信息，包括个人基本信息、联系方式及其在大楼内的活动记录。

- 2)设备库：记录大楼内所有设备的信息，包括设备类型、状态、维护记录等，以便于设备管理和故障处理。

- 3)事件库：跟踪和记录大楼内发生的各类事件，如安全事件、设备故障等，确保及时响应和处理。

- 4)三维资源库：存储大楼的三维模型和空间数据，支持空间分析和可视化展示。

- （2）业务库：

- 1)空间场景库：管理大楼内的各类空间场景信息，如会议室、公共区域等，支持空间预约和使用情况查询。

- 2)时间序列库：记录与时间相关的数据，如设备运行状态、环境监测数据等，支持趋势分析和预测。

- 3)业务协同库：促进各部门之间的协同工作，记录项目进展、任务分配和部门间的沟通记录。

- 4)预警预案库：建立应急预案和预警机制，记录潜在风险和应对措施。

### 4.5.2数据治理

需要进行数据清洗、数据关联、数据比对、数据质量管理、数据传输及存储加密、数据脱敏等方面针对平台所产生的数据资源进行针对性治理。

- 数据清洗

- 数据过滤

对人员库、设备库、事件库等数据进行垃圾过滤，包括基于样本数据和规则的过滤，支持垃圾数据单独存储、标识及检索。

- 数据去重

设定重复判别规则及合并、清除策略，按身份证号等唯一规则对数据进行去重处理，确保数据唯一性。

- 数据格转

将人员库、设备库等数据转换为统一标准格式，包括代码转换、数据截断、日期和时间转换等。

- 数据校验

对数据进行完整性、规范性、一致性校验，包括空值、取值范围、身份证号/手机号/车牌号等校验，确保数据符合标准。

- 数据关联

根据关联规则或算法，将人员库、设备库、事件库等数据与其他知识数据、业务数据进行关联，支持关联回填和关联提取，提升数据价值。

- 数据比对

按照比对规则对人员库、设备库等数据进行相同比较或相似度计算，支持完全匹配、模糊匹配、范围匹配、正则匹配等。

- 数据质量管理

- 质量评估

建立数据质量检测计划，从完整性、有效性、正确性等多维度评估数据质量，生成监控报告和成熟度评估报告。

- 稽核评估

对数据质量进行完整性、有效性、正确性、唯一性和业务合理性评估，明确质量指标规则。

- 问题处置

实现数据质量问题的发现、反馈及闭环处理，积累数据质量知识。

- 质量跟踪

构建跟踪流程，跟进质量问题处置进展，定期稽查，确保问题解决。

- 物联感知数据传输及存储加密

数据加密对象：设备状态信息、环境监测数据、用户操作记录等。

数据加密方式：采用加密算法进行存储加密和传输加密，确保数据安全性和完整性。

- 数据脱敏

数据脱敏对象：人员信息、考勤数据、访客预约信息、车辆信息等。

数据脱敏方式：采用替换脱敏、数学转换、生成模拟数据等方式，确保数据隐私性。

### 4.5.3数据共享

需要分析列明项目产生的核心业务数据，及其对外共享的条件、共享方式、开放属性及更新频度等。

根据平台建设的业务需要，分析列明项目可能需要共享的外部数据资源，及其共享方式、数据源提供单位、更新频率等。

### 4.5.4楼宇及外围模型建模

- 目的：为管委会综合大楼及政务服务中心大楼两幢建筑创建高精度的三维模型，用于支撑业务应用功能的实现提供精确的可视化基础，支持设备管理、空间规划、能耗分析等多方面的应用需求，提升管理效率和决策准确性。

- 范围：包括建筑主体、内部结构、内部设备及外围环境的三维建模。建筑主体建模包括建筑的外墙、屋顶、楼梯、电梯等主体结构的三维建模，内部结构建模包括对建筑内部的墙体、梁、柱、地板等结构进行详细建模，内部设备建模包括建筑内部的机电设备（如空调系统、照明设备等）、办公设备（如电脑、打印机等）以及安防设备（如摄像头、门禁等）的三维建模，外围环境建模包括建筑周边的道路、绿化、景观、停车场等环境元素的三维建模。

- 建模要求：

建筑主体LOD5：充分利用建筑设计图纸等资料，对两幢建筑的主体结构进行精细化建模，使用PBR材质制作核心区外部场景及标志性设施，包括墙体、楼层、门窗等，还原表达建筑楼宇现代美观的设计构造。依据实景照片和数字模型对楼宇建筑模型外立面进行材质贴图，确保建筑模型的外立面和凹凸造型与实际样貌高度匹配，实现对建筑外观的高精度还原。

设备LOD5：对楼宇内部的关键设备进行高细节度（LOD5）建模，如电梯、空调系统、照明系统等。利用提供的设备CAD资料进行指定智能设备的真实外观建模和贴图材质处理，精确展示设备的静态模型外观。

外围环境LOD3：对外围环境进行中等细节度（LOD3）建模，精确构建楼宇外部环境的地形地块景观模型，包括道路、绿化和水系等关键要素的详细还原。以图文、标签形式配合动态效果展示周边停车场、交通路网、产业园区等信息；交通路网展示可根据实际道路场景，精细还原交通指示牌、道路划线图等内容。

- 建模工作内容

- 外业数据收集

- 飞行实施

飞行准备：设计航摄基本技术参数，包括航高、航摄分区、航线布设方向、航摄范围覆盖及像片重叠度。

确保航向重叠度≥80%，旁重叠度≥70%，航高差≤50米。

飞行实施：进行飞行前测区环境检查，无人机安装与检查，设备开启，规划航线导入，基础设置，检查与航线上传，飞行前相机检查，起飞，作业监控，飞机记录及飞行数据导出。

质量控制：检查天气条件，航飞技术参数，实施航飞质量控制措施，进行质量检查和控制，检查成果资料，风险规避和安全生产。

漏洞补摄与重摄：确保数据获取全覆盖测区范围，对POS系统数据记录缺失、原始数据质量缺陷、航摄过程中出现的漏洞及其他严重缺陷进行补飞或重飞。

- 空中三角测量

采用主流软件系统进行真三维模型制作，导入原始影像，设置相机参数，导入影像对应的pos文件，导入控制点，进行刺点，保证模型接边精度。

- 实景三维建模

采用Mesh模型重建方案，进行数据预处理，自动化空三加密，实景三维模型重建，包括影像密集匹配，构建三角网，纹理映射。

- 实景场景修饰

对Mesh建筑模型、Mesh地形模型和Mesh小品模型进行修饰，确保位置、高度、纹理、阴影、明暗关系正确，剔除漂浮物，修复模型拉花、扭曲等问题。

- 实景三维Mesh模型质量检查

进行模型表面检查和模型精度检查，确保模型清晰，无镶嵌痕迹，无明显孔洞，满足精度要求。

- 实景三维Mesh模型成果输出

输出OSGB格式的实景三维模型，数据成果分级为LOD约5层，支持整区分块大小设置，无缝拼接，可叠加各种矢量和栅格数据进行后期分析。

- 内业模型重建

建模软件选择时，选择3ds Max、Autodesk Revit、Bentley Systems等主流三维建模软件。

- 初步建模整合

导入CAD图纸，建立墙体、柱子、梁、板等主体结构。验证模型尺寸与图纸一致，初步呈现建筑外观特征。

- 建筑结构及风格建模

建立外墙、门窗、装饰元素和屋顶模型，确保与设计图纸一致。添加材质与纹理，模拟真实建筑外观。

- 建筑内设备建模

按LOD5精度要求，对机电设备、安防设备、办公设备等进行详细建模。集成设备参数信息，确保模型与实际设备一致。

- 环境建模

导入地形数据，建立道路、树木、植被等环境模型。添加路灯、座椅等环境细节，确保整体布局与实际情况相符。

- 模型细化

对初步模型进行细化，添加材质、纹理等，提高模型的真实感。根据建筑和设备的实际情况，为模型添加相应的材质，使模型在视觉上更加真实和逼真。设置合理的光照条件，模拟自然光和人工光的照射效果，增强模型的立体感和空间感。

- 模型验证

对比实际建筑和设备，验证模型的几何形态和细节特征。检查模型的细节特征、材质纹理、光影效果等是否与实际相符。

- 模型优化及数据关联

优化模型的渲染设置，提高模型在软件中的运行效率，确保模型能够流畅地进行后续的分析、展示等操作。同时进行模型与数据驱动连接，这也是实现三维模型动态展示和实时交互的关键。

### 4.6基础设施层设计

### 4.6.1部署条件

本项目应用系统拟部署在宁波市政务外网信创云，需向市数据局申请应用服务器5台和数据库服务器2台。根据业务和应用软件开发需要列明相应的所需申请资源主要配置。

### 4.6.2软件购置

由于本项目拟部署在宁波市政务外网信创云，宁波市信创云是基于国产化环境，但不提供国产化软件，故本项目需新增采购服务器操作系统7套和数据库软件2套。

- 服务器操作系统：要求信创服务器操作系统能够提供基础设施、确保稳定性和可靠性、支持远程管理、优化性能、提供服务支持。操作系统须通过中国信息安全测评中心、国家保密科技测评中心的安全可靠测评。

- 数据库软件：数据库产品需要支持各类国产主流操作系统等。要具备数据存储，访问控制，身份鉴别，安全审计和数据恢复备份等基本功能；满足SQL99、SQL2003标准核心级规范；支持整型、浮点数值类型；支持定长、变长字符串类型，字符串类型最大支持长度不少于4096字节；支持时间、日期、时间戳类型；支持BLOB、CLOB对象数据类型；支持XML类型；支持序列或自增列，支持同义词，存储过程、函数和包功能；支持B-tree索引和bitmap索引；支持range，list和hash分区方式，支持2级分区；支持序列或自增列。并具备兼容性和提供运维管理类功能。支持基于成本的SQL优化器，在复杂SQL场景下具备较好的体现。数据库须通过中国信息安全测评中心、国家保密科技测评中心的安全可靠测评。

- 视频分析算法：

- 需购置1整套适用于宁波高新区管委会及政务服务中心大厅的视频智能分析算法，硬件资源利用宁波人工智能超算中心资源，按照接入算法数量和视频路数进行资源申请测算。

- 算法管理模块主要提供场景管理、算法管理、设备管理、算法绑定、告警管理、事件库、告警配置、统计报表等功能。系统提供标准轻量的数据开放接口。

- 视视频分析算法需支持以下算法：

- 人脸识别算法、人群聚集检测算法、人群异常跑动检测算法、员工工位在岗检测算法、区域人数统计检测算法、人员越线识别算法、抽烟检测算法、打架斗殴识别算法、拳爬检测算法、人员跌倒识别算法、区域入侵识别算法等。具体要求详见分项清单。

### 4.6.3硬件购置

硬件购置包含物品配送机器人、引导机器人、人员通行智能闸机、停车场车位监测及引导设备、会议室智能门牌、固定资产管理配套硬件、LED屏幕、智能门锁、照明控制面板、空调控制面板、中央空调节能配套硬件、配电房监测设备、物联中枢控制网关等，具体如下：

| 硬件名称 | 使用位置 | 数量 |
| --- | --- | --- |
| 物品配送机器人 | 管委会综合大楼 | 5台 |
| 人形引导机器人 | 政务服务中心 | 3台 |
| 人员通行智能闸机 | 管委会综合大楼 | 4套 |
| 停车场车位监测及引导设备 | 管委会综合大楼及政务服务中心 | 1批（具体类目及数量见下述正文） |
| 会议室智能门牌 | 管委会综合大楼 | 30套 |
| 固定资产管理配套硬件 | 管委会综合大楼 | 1批（具体类目及数量见下述正文） |
| LED屏幕 | 管委会综合大楼 | 1套 |
| 智能门锁 | 管委会综合大楼及政务服务中心 | 900套 |
| 照明控制面板 | 管委会综合大楼 | 500个照明控制面板 |
| 空调控制面板 | 管委会综合大楼 | 80个空调控制面板及24个空调网关设备 |
| 中央空调节能配套硬件 | 管委会综合大楼及政务服务中心 | 1批（具体类目及数量见下述正文） |
| 配电房监测 | 管委会综合大楼及政务服务中心 | 1批（具体数量见下述正文） |
| 物联中枢控制网关 | 管委会综合大楼及政务服务中心 | 45个分布节点网关及2个边缘物联中枢 |

- 物品配送机器人

物品配送机器人采购是为了满足人员便捷服务板块的应用场景,结合业务应用层的机器人配送管理，结合管委会实际情况实现点对点送物、食堂直送、快件送递、引领带路、闲时巡游、语音播报、智能物联、智能避障、多机协作等功能。

具体要求：

- 整机尺寸：高度不低于900mm，长宽尺寸约532×484（mm）；要求拥有多个分格，单格空间需要不低于180×230×345(mm)（长×宽×高）；

- ▲整机载重：不低于30kg；（提供官网说明或产品说明文档或管理界面截图证明）

- 移动速度：不低于1.2米/秒（正常步速稍快）；

- 续航时长：8～10h；

- 支持视觉+激光融合定位导航；支持自动回充；支持任务智能分配调度。

- 点对点送物：机器人能够接收来自不同部门的送物请求，通过智能路径规划，直接将物品送达指定地点或个人。

- 食堂直送：机器人从食堂领取预制的餐食，直接送达员工的办公室或指定的用餐区域。

- 快件送达：机器人负责在大楼内分发快件，从快件接收点领取快递，送达收件人的办公室或指定地点。

- 其他功能：需要包括导航系统、智能避障、多机协作、语音播报等额外功能。

- 应用软件联动：机器人可以根据人员管理系统提供的信息，提供个性化配送服务。

- 引导机器人

引导机器人采购是为了满足办公协同服务板块的应用场景，结合业务应用层的引导机器人的管理功能，结合政务服务中心实际情况实现办事引导、窗口指引、智能导览、用户问答、取号叫号等应用。

具体要求：

- 产品尺寸：不小于39cm(L)*38cm(W)*103cm(H)；

- 最小通过距离：55cm；

- 拥有托盘最大负重：不小于10Kg；

- 速度：不低于0~1.2m/s 变速；

- 底盘离地高度：40mm；

- 越障高度：不大于15mm；

- 越沟距离：不大于35mm；

- 爬坡：不大于5°；

- 导航精度：±5cm ；

- 激光雷达：最远测距达到40m；

- 测距精度：Max ±3cm；

- 测距范围：2m~10m；

- 测距精度：＜2%；

- 网络：4G / Wi-Fi；

- ▲交互方式：支持语音控制、屏幕控制、感应控制等；（提供官网说明或产品说明文档或管理界面截图证明）

- 高清摄像头：不小于800W高清；

- 办事引导：引导机器人通过智能算法为办事人员提供最优的办事路径和窗口指引，机器人在政务服务中心大厅为访客提供办事流程的引导，使用户能够轻松找到所需的服务窗口，并获得实时的办事进度信息。

- 窗口指引：在政务服务中，引导机器人可以协助用户快速找到正确的办理业务的窗口，并提供排队信息和办事流程指引。

- 智能导览：引导机器人具备自主导航功能，能够带领用户在服务中心大厅内自由行走，避开障碍物，并规划最优路径。

- 用户问答：机器人通过自然语言处理技术，回答访客关于行政服务的常见问题，如营业时间、服务流程、所需材料等。

- 取号叫号：机器人协助访客进行取号操作，并在轮到访客时提供叫号服务

- 其他功能需求机器人配备触摸屏和语音交互系统，提供友好的用户界面。机器人可以主动问候并根据用户的需求提供导航、咨询服务等。

- 人员通行智能闸机

人员通行智能闸机：是为了满足人员便捷服务板块的应用场景，结合业务应用层的职工通行门禁管理功能，用智能卡、指纹、人脸识别等多种识别方式，实现人员出入管理。

根据现有二楼进出口宽度，对应玻璃门的可安装宽度6~8米，以及按照职工数量测算日常进出人流量情况，需要4个通道。

- 速通门：作为人员进出的主要通道控制设备，安装于大楼出入口，与门禁控制板相连，根据控制指令实现门翼的开启和关闭，同时通过红外感应器等安全系统保障人员通行安全。

- 设计使用寿命超2000万次，在普通运行情况下（办公大楼日均通过量约为500-1500人次/通道），可至少正常使用15年；

- 通行量：每分钟40-50人（使用人脸或门禁系统状态下）；

- 产品尺寸：不低于1500*100*980mm；

- 通道宽度：标准通道不低于650mm；加宽通道不低于900mm；

- 支持RS232/RS485/TCP/CANOPEN/ETHERCAT通讯协议；

- 通行速度：40-50人/分钟，常开状态下可达到50-60人/分钟；

- 开/关门速度：0.3到1秒之间，需要程序可调；

- 双门双向网络型门禁控制板：是门禁系统的核心控制单元，分别与速通门、读卡器、发卡器等设备连接，接收和处理各类识别设备传来的信息，根据预设权限控制门的开关状态，并将数据传输至云平台。

- 通讯方式：TCP/IP

- 控制模式：两个门进门刷卡和出门按钮，或进出都刷卡

- 管理门数：至少2

- 可接读卡器数量：至少4

- 输入格式：wiegand26-40bit 兼容此协议下的一切读卡器和生物识别设备

- 存储注册卡(用户卡)：至少4万

- 脱机存储记录数：至少10万

- 通讯方式：TCP/IP

- 线性电源：为门禁控制板和相关设备提供稳定的12VDC电源，确保设备正常运行，其NC/NO输出可控制电锁，减少门禁控制器负荷。

- 交流输入：标准220VAC，50Hz

- 直流输出：标准12VDC，3A

- 设NC/NO输出，可控制各种类型的电锁，减少门禁控制器的负荷；

- 内置开锁时间调节旋钮，调节范围0～10秒；

- 设开门按钮输入，可直接开启电锁；

- 活体动态人脸识别机：安装在速通门通道附近合适位置，对通行人员进行人脸识别，将识别结果传输至门禁控制板，实现刷脸快速通行，同时具备活体检测功能，有效防止照片、视频等欺骗手段。

- 人脸容量

- 支持识别20000人以上

- 人脸识别

- 存储容量：支持不低于10万条控制记录+抓拍记录

- 识别速度：＜0.5s

- 准确率：0.01%失误率(97%通过率条件下，99.7%的通过率)

- 显示屏及补光

- 屏幕参数：不小于800*1280，全视角，≥8英寸IPS高清显示屏

- 屏幕亮度：≥400cd/m2

- 补光：夜间红外、LED双重补光

- 人脸摄像头

- 分辨率：210万像素以上

- 数量：不小于2个，动态双目宽动态镜头

- 硬件接口

- 本地闪存存储：不小于8G

- USB扩展：至少USB2.0 Type-A接口 1个

- 串口：支持RS485

- 二维码IC读卡器：集成于速通门或安装在其附近，可识别一维码、二维码以及IC卡、身份证物理序列号，为人员提供多样化的识别通行方式，如访客通过扫描预约二维码进入。

- 识别方式：扫码（一维码二维码）、IC卡、身份证（物理序列号）

- 输出格式：串口、WG26、WG34

- 识别码制：常用的一维码、二维码，具体如下：

- 7.2D：PDF417，QR Code，Data Matrix，汉信码，GM码，Aztec，MicroQR，MicroPDF417

- 1D：Code128,EAN-13,EAN-8,Code39,GS1，UPC-A，UPC-C，Code11,Code93,Codebar,China Post,ISSN，ISBN，ITF-6，ITF-14,Interleaved 2 of 5,MSI,Plessey。

- 识别模式：感应识别

- USB台式发卡器：连接至管理电脑，用于对IC卡等进行发卡操作，将卡片信息录入系统，方便内部人员使用门禁卡通行。

- 通讯方式： USB 即插即用

- 频率： 125KHz或13.26MHz

- 输出格式： 计算机标准键盘格式 wiegand26标准8位

- 输入格式： EM ID卡或Mifare one IC卡

- 读卡距离： 1-6厘米 (与卡片的类型相关)

- 停车场车位监测及引导设备

- 停车场车位监测及引导设备采购是为了满足车辆精准管控板块的应用场景，结合业务应用层的停车综合管理，实现对车位状态实时监测及车位引导管理。

- 管委会综合大楼地面：21个车位， 地下：244个（含部分专用，共4个分区）；政务服务中心：地下车位310对内，地面约150个车位，含对外110个左右。

- 根据管委会综合大楼和政务服务中心停车场现状，拟定采购8个停车场的LCD引导屏幕（管委会综合大楼目南侧正门及东面侧门各1个，地库1个，共3个。政务服务中心南楼北楼正门各1个，裙楼1个，地库2个，共5个。）42台两车位视频检测器、50台三车位视频检测器、52台六车位视频检测器、22台停车场终端管理盒等设备（按照现场条件及需要的检测器数量，平均每6~7个检测器配备一个终端管理盒，共计22个）。

- 车位监测设备通过传感器实时检测车位是否被占用，并将信息传输到中央处理系统。这些信息会通过显示屏或LED指示灯实时显示，告知驾驶员空闲车位的位置和数量，帮助其快速找到停车位。

- 停车场LCD引导屏幕

- 提供清晰的停车指引。

- 支持单向、双向、三向引导，灵活调配

- ≥43寸LCD显示屏，不低于1920*360高清分辨率，画质表现更清晰细腻，远距离可视

- 不低于700cd/mm²亮度，亮度可调节

- 能够通过客户端软件，支持远程发布、管理和实时更新

- 两车位视频检测器

- 功能描述：检测车位状态，支持车牌识别和车位指示灯显示。

- 传感器类型：1/2.8英寸CMOS或同类传感器产品

- 车位覆盖数量：2个

- 车位指示灯：1个车位指示灯（可显示红/黄/蓝/绿/青/白/粉7种颜色）

- 支持车辆识别率≥99.5%

- 车牌识别率≥99%

- 违停检测：支持跨位停车检测、非白名单车占位检测、小车占大车位检测、非新能源车占新能源车位检测

- 无牌车触发：支持无牌车抓拍

- 防护等级：不低于IP54。

- 三车位视频检测器

- 类似于2车位视频检测器，但覆盖3个车位。

- 传感器类型：1/3英寸CMOS或同类传感器产品

- 车位覆盖数量：3个

- 车位指示灯：1个车位指示灯（可显示红/黄/蓝/绿/青/白/粉7种颜色）

- 支持车辆识别率≥99.5%

- 车牌识别率≥99%

- 违停检测：支持跨位停车检测、非白名单车占位检测、小车占大车位检测、非新能源车占新能源车位检测

- 无牌车触发：支持无牌车抓拍

- 防护等级：不低于IP54。

- 六车位视频检测器

- 功能描述：覆盖6个车位的视频检测器。

- 传感器类型：1/3英寸CMOS或同类传感器产品

- 车位覆盖数量：6个

- 车位指示灯：1个车位指示灯（可显示红/黄/蓝/绿/青/白/粉7种颜色）

- 支持车辆识别率≥99.5%

- 车牌识别率≥99%

- 违停检测：支持跨位停车检测、非白名单车占位检测、小车占大车位检测、非新能源车占新能源车位检测

- 无牌车触发：支持无牌车抓拍

- 供电方式：DC12-48V

- 防护等级：IP54。

- 停车场终端管理盒

- 集中管理停车场内的视频和图片数据，支持车辆查询和存储功能。

- 内存：不低于4GB

- 支持48个通道接入

- 存储功能：不小于6T硬盘

- 报警事件：支持存储故障报警

- 数据防删改：支持（录像、图片文件无法直接删除）

- 网络接口：至少18个，其中8个常规百兆网口，8个带电（48V）百兆网口，2个千兆以太网接口

- 硬盘接口：不低于4个SATA接口

- RS-232接口：不低于1个

- 会议室智能门牌

- 会议室智能门牌采购是为了满足办公室服务协同板块的应用场景，结合业务应用层的共享会议室预约，实现显示会议室状态、预约排期信息，刷脸及二维码签到，与物联管理和职工日程信息对接等功能，提高会议室使用效率和管理水平。

- 根据管委会现状，大楼内2层2个，3层5个，4~12层每层各2个大会议室，总计25个。其余零散的部门小会议室约5个，共计30个；室内在人监测传感主要用作与会议室内设备智控联动，按会议室数量，每个会议室配备2个统，共计60个。

- 会议智能门牌

- 支持显示联系人员、地址、规模等数据；支持显示智能设备数量、存储空间等数据；支持在通讯录内按需求建立组织架构、添加部门、添加成员，并支持批量导入及邀请成员；支持按实际设定对应空间，并显示对应空间名称、类型、楼宇、楼层、设备配置；支持权限管理，根据不同人物设定不同功能权限；支持通过平台查看操作记录，支持查看操作日志及第三方对接记录，并按着时间进行筛选；支持一屏预览设备信息，支持查看设备状态、设备类型、绑定空间信；持查看会议室预约信息，并根据会议室状态、架构等进行筛选；支持会议预约审批功能，支持添加审批流程添加审批人、可预约人，并支持设定审批规则。

- 支持对接钉钉系统，实现钉钉客户端预约会议后，会议门牌显示会议预约信息。

- 尺寸：不小于10.1 英寸

- 屏类型：TFT或同类产品

- ▲响应时间：≤25ms（提供官网说明或产品说明文档或管理界面截图证明）

- 画面比例：符合常规尺寸10:16

- 刷新频率：60Hz

- 色彩度：16.7M(8bit)

- 色域：NTSC(typ) 60%

- 对比度：不低于1000:1

- 可视角度：不低于160°(H/V)

- 背光类型：ELED

- 屏亮度(typ) ：不低于280cd/m²

- 室内在人监测传感器

- 检测技术使用24GHz毫米波雷达或同类效果实现；

- 检测角度不小于150°；

- 检测距离不小于运动7.5m，微动4.8m；

- 通信协议标准LoRaWAN®协议或同类效果实现；

- 接收灵敏度 -137dBm/125kHz SF=12；

- 固定资产管理配套硬件

- 固定资产管理配套硬件采购是为了满足办公服务协同板块的应用场景，结合业务应用层的固定资产管理功能，通过引入RFID为主的固定资产管理体系，软硬件结合，实现管委会综合大楼内固定资产的高效管理、快速盘点和追踪。

- RFID标签按照现有需要审批的重要固定资产进行统计，约3000个。

- RFID手持盘点机按照所需要进行盘点操作的部门或人员需要统计。2台主要使用，1台备用。RFID智能工器具柜1台用于存放相关设备及重要资产，RFID智能档案柜单面5层设计，根据档案厚度不同（1-5cm）可存放80-400份档案盒。以牛皮纸档案袋为例，单格口可存放130份文件袋/格。按照目前管委会现存及未来潜在档案文件存放管理需要，暂定2台。RFID桌面读写器与盘点机数量保持一致，为3台。

- RFID标签：

- 用于固定资产的标识，实现快速盘点和追踪。

- 频率范围：超高频840MHz-960MHz之间。

- 存储容量：符合ISO18000-6C（EPC C1G2）标准的标签，用户存储区为512bits。

- 读取距离：超高频标签读取，距离达到几米到十几米之间，在正常环境下读取距离可达3-5米。

- 封装形式：纸质、塑料、金属等多种可选。

- RFID手持盘点机

- 用于周期性盘点，通过非接触远程批量扫描资产RFID标签，提高盘点效率和准确性。

- 频率范围：840MHz-960MHz。

- 空口协议：符合EPC C1G2、ISO18000-6C。

- 读取距离：0-10米，可调节。

- RAM+ROM：大于等于3+32GB。

- 拓展内存：支持MicroSD (TF)卡可扩展至128GB。

- RFID智能工器具柜

- 存放贵重资产与工器具，人脸识别授权开启，实时盘点柜内资产，记录物品出入情况。

- 工控配置：不低于4G+128G。

- 识别方式：射频识别（超高频RFID）。

- 整机尺寸：根据现状可安装空间，小于等于2000mm*820mm*500mm。

- 材质：不低于1.2mm厚的碳钢板。

- RFID智能档案柜

- 实现档案的数字化管理，人脸识别开启柜门，实时盘点档案，记录档案借阅记录。

- 设备尺寸：根据现状可安装空间，小于等于1900*855*400mm。

- 设备供电：AC 220V±10% 47～63 Hz。

- 柜体材质：钢化玻璃+冷轧板喷漆。

- 通讯方式：USB口，网口，wifi等。

- 需配置显示屏：不小于10.1寸触摸显示屏，分辨率不小于1280*800。

- 数据传输：支持网口+wifi。

- RFID桌面读写器

- 支持对资产进行发卡操作，快速批量识别感应资产RFID标签，完成资产与RFID标签的绑定。

- 持协议：ISO18000-6C（EPC C1G2）、ISO18000-6B。

- 工作频率：902～928MHz（可调）。

- 输出功率：最大10dBm（可调）。

- 内建收发天线：读取距离>180mm，写入距离>80mm。

- RF功率：PRF 0dBm~26dBm。

- RF功率精度：AP +/-1dB。

- RF功率平坦度：FP +/-0.2dB。

- 接收灵敏度：SR -70dBm。

- 多标签识别性能＞50张标签。

- 标签识别速度＞50张/秒。

- 接口：USB3.1接口，支持虚拟串口工作方式、USB无驱方式及USB无驱仿真键盘方式。

- LED屏幕

- 由于缺乏统一的可视化平台，导致不同设备系统和设备之间无法实现数据互通和联动，导致信息无法有效整合，相关人员无法快速了解楼宇信息及区域政策等重要内容，信息传递效率低。

- 计划放置管委会2楼大厅，用于展示楼宇运维信息、人员访客信息、政策情况等重要内容。目前二楼大厅进门东侧，可安装高度3.5米，可安装宽度约7.8米。

- LED显示屏

- 像素间距≤1.25mm，像素密度≥ 640000点/㎡；SMD 1010黑灯；

- 最终显示面积大于等于14.75㎡。

- 单块屏尺寸：宽≥5.12m，高≥2.88m，显示面积≥14.75㎡，分辨率≥4096×2304

- 整机采用压铸铝箱体，保证箱体拼接的平整度和密闭防尘、防咬、防霉、防火性能；箱体强度：拉伸强度≥300Mpa,硬度≥80HB；

- 支持模组、电源、接收卡完全前维护/后维护；

- 显示单元平整度（mm）≤0.05；模组平整度（mm）≤0.05；相对错位偏差（水平/垂直）≤1.0%；

- 校正后亮度≥500nit，（0-100%无级可调）；

- 最高对比度≥10000:1；

- 刷新率≥3840Hz，支持通过配套控制软件调节刷新率设置，支持420Hz-4880Hz调节；

- 水平视角≥160°；垂直视角≥160°；像素中心距偏差≤1%；色域≥120% NTSC；色准△E≤0.9；

- 视频处理器

- 拥有完备的视频输入接口。包括HDMI 2.0，DVI输入， 3G-SDI等；

- 支持 HDMI、DVI 输入分辨率自定义调节；

- 视频输出支持16个千兆网口输出，支持上下、左右及混合型任意拼接。

- 智能电源管理

- 功率≥10kw；

- 具备防雷、过压、过流、欠压、短路、断路以及漏电保护措施；

- 具有漏电保护开关、空气开关、熔断器、延时启动接触器、电源防雷器等；

- 配电柜门上具有配备各支路手动开关和状态指示灯等；

- 配电系统具有电源监视，温度，烟雾监控报警功能；

- 支持网络及串口控制，可通过PLC实现远程开关控制。

- 采用分步顺序启动；

- 支持定时控制功能；

- 智能门锁

- 智能门锁是为了满足智能物联管理板块的应用场景，结合业务应用层的智能门锁管理，用人脸、指纹、密码等多种识别方式，实现管委会综合大楼及政务服务中心的各个入口的管理。

- 按照管委会综合大楼及政务服务中心的900间房间配置900套智能门锁。

具体要求：

- 智能门锁应具备应急电源接口，采用TYPE-C接口。

- 满足无线传输协议与网关进行通讯，Zigbee/ZWave/433M协议任选其一。

- 智能门锁应能满足远程管理需求，支持远程采集人脸、指纹、密码下发给门锁，并能正确识别比对解锁。

- 智能门锁的人脸采集支持活体检测技术。

- 智能门锁能离线滚动存储至少2000条开门记录。

- ▲人脸模组：3D人脸识别组，支持100组录入（提供官网说明或产品说明文档或管理界面截图证明）

- 指纹模块：半导体指纹模块，支持100组指纹录入

- 接近感应：激光雷达感应，提高交互体验。

- 移动侦测：陌生人逗留抓拍，增强安全防护。

- 工作温度：-20°C ~ 85°C，适应不同气候条件。

- 3D结构光人脸识别：利用先进的3D人脸识别技术，实现快速、安全的身份验证。

- 双向语音对讲：内置麦克风和扬声器，支持远程语音交流。

- IP66防护等级：适应室内外多种环境，防尘防水。

- 人脸数量：≥100组

- 通过（识别）率（人脸）：≥98.85%

- 误识率：≤0.001%

- 识别角度（人脸）：左右上下约20度

- 密码长度：6~12位

- 密码总容量：≥200组

- 虚位密码：支持

- IC卡容量：≥100张

- 本地开门及报警记录：≥2000条

- 锁芯规格：至少达到C级锁芯

- 适配门厚：40mm～110mm

- 照明控制面板

- 照明控制面板采购是为了满足智能物联管理板块的应用场景，结合业务应用层的照明智能控制功能，用于室内照明的智能管理，允许根据实际需求调整照明强度和开关状态，实现照明应用的智能控制与联动。

- 主要给管委会综合大楼办公室、会议室、接待室等安装照面控制面板。办公室每间1个，会议室及接待室2个，大公共会议室3个。按照所需要房间数量测算，共计约500个。

- 根据不同时间和外部环境可以通过软件编程设定不同的灯光效果，灯光可以根据临时需要能进行灵活分割，开启变换，达到节能作用。也可以通过设定时钟的控制方式实现公共照明区域的自动运行，以方便管理人员及值班人员。

具体要求：

- 单路额定功率：白炽灯:不低于800W/路、荧光灯:低于400W/路

- 四路灯控:不低于白炽灯:400W/路、不低于荧光灯:200W/路

- 最大发射功率：20dBm

- 接收灵敏度：<-97dBm

- 组网功能:支持手动组网

- 退网功能:支持远程退网、本地退网

- 本地操作:开关设备

- 远程控制:支持远程控制开关设备

- 支持情景模式的设置，可作为触发条件

- 空调控制面板

- 空调控制面板采购是为了满足智能物联管理板块的应用场景，结合业务应用层的空调智能控制功能，用于会议室空调的智能管理，允许根据会议室使用情况和用户偏好调整空调设置，实现空调应用的智能控制与联动。

- 主要服务于管委会综合大楼会议室。一般会议议室2个，大公共会议室3个，共计约80套。空调网关部署在需要安装面板的楼层，每层2个，共24个。

- 系统自动控制温湿度和新风，保障环境空气质量，满足人体最佳体感。还可以对空调进行集中控制，根据需要锁定或释放就地控制的按键权限，从而既保障了节能措施的落实，又能灵活响应特殊温控需要，还能帮助管理人员按建筑空间用途对相关空调进行远程群控。

- 空调智能物联开关面板

- 精准控制：温度控制精度±1℃，

- 测温误差≤0.5℃，

- ▲温度设定范围16~32℃（提供官网说明或产品说明文档或管理界面截图证明）

- 上报配置：上报周期从10s至24小时可设，面板状态改变后立即上报当前状态

- 基础上报内容包括：室内当前温度、设定温度、开关机状态、冷暖模式、当前风速档位、风速设定、水阀状态

- 多功能配置：可独立设置8个时段，记录累积运行时间，自动计量能耗，掉电记忆，数据永久储存。

- 空调网关

- 无线协议：Wi-Fi、Zigbee、BT等选一

- 静电抗扰度：满足 GB 17626.2 的测试要求，接触放电±4KV 和±8KV，设备在试验中、后 EUT 正常工作。

- 传导骚扰：满足 GB 9254 中 CLASS B 的限值要求。

- 电快速瞬变脉冲群抗扰度：满足 GB 17626.4 的要求。

- 电压变化抗扰度：满足 GB17626.11 的要求。

- 中央空调节能配套硬件（管委会综合大楼）

- 中央空调节能配套硬件采购是为了满足智能物联管理板块的应用场景，结合业务应用层的楼宇用电综合能耗管理，对管委会综合大楼及政务服务中心大楼两幢楼宇的中央空调系统进行节能改造，提高能效，降低能耗，实现智能化管理。

- 宁波高新区管委会的中央空调设备机房位于地下一层，冷源系统包括冷水机组3台，冷冻水泵4台，冷却水泵4台，冷却塔6台。现场热源为蒸汽，采用蒸汽板换换热，共3台，热水泵3台。

- 政务服务中心的中央空调设备机房同样位于地下一层，设备数量有所差异，包括冷水机组2台，冷冻水泵3台，冷却水泵3台，冷却塔5台。热源同样为蒸汽，采用蒸汽板换换热，热水泵2台，中央空调系统为南楼、北楼、裙楼三处地点提供冷热源。

- 根据管委会综合大楼和政务服务中心的现状，存在人工操作隐患、设备调控弊端以及能耗监测缺陷等方面的不足，为了管委会综合大楼和政务服务中心中央空调系统的集中控制和监测，暂拟定采购2套节能控制模块、9套变频控制柜、16套传感器、26套智能电表计量设备。

- 管委会综合大楼制冷机房：

- PLC及工控机系统控制集成柜

- 组成：PLC控制器、通讯网关、工控电脑、控制柜体等。

- 功能：实现对中央空调系统的集中控制和监测，通过通讯网关实现数据的实时传输。

- 控制柜：控制柜满足其环境条件、结构紧凑、便于安装和维护。

- 工控机：具有抗干扰、防辐射能力，配置8G及以上内存、USB3.0以上接口等。屏幕不低于15英寸。

- 工业交换机：工业级产品，支持RJ45-45端口8port 10/100/1000Mbps，支持机型自动翻转，支持全双工和半双工自动协商方式，两路电源，LED状态指示灯，支持POE供电，宽电压DC12V-57v输入，支持IEEE802.3at/af国际标准。

- PLC及模块：采用工业型产品。

- 所有PLC均采用模块化结构，所有开关量I/O模块应有隔离装置。模块上应有LED显示单元，以便现场监视I/O的状态。

- 所有模块（CPU、I/O、通讯、电源等）应是插拔式。所有模块都支持带电插拔。通过以太网或现场总线通讯方式实现信号及数据的采集及处理；所有模块应通过第三方机构的安全认证。

- 物联网网关：支持全网2G/4G/5G/网线/wifi等传输具备232或485接口，支持断点续传，JS脚本，低代码开发，数据分发支持MQTT和HJ-212协议，支持多种串口协议；防反向连接，防浪涌，过电流保护。

- 电源模块：导轨式安装，国际通用全范围交流输入，具有短路/过载/过电压/过温度等保护，EN61000-6-2（EN50082-2）工业抗扰度。

- 微型断路器：额定电流范围为1A至63A；分断能力‌：具有6kA的分断能力，能够有效地切断电路中的故障电流。具备短路/过载/控制/隔离等功能，模块化结构设计。

- 中间继电器：线圈电压DC24V，AC220V；使用环境温度：-20～70℃，吸合频率≥20万次；

- 其他配件：如风扇、照明灯、连接线缆、行程开关等。

- 伺服矢量驱动控制柜

- 组成：伺服矢量驱动器、电气元件、柜体集成等。

- ▲功能：通过精确控制电机转速，实现水泵和风机的变频调速，优化能耗，须符合 GB 5226.1-2019《机械电气安全 机械电气设备 第1部分:通用技术条件》要求。（须提供相应承诺）

- 控制柜：控制柜满足其环境条件、结构紧凑、便于安装和维护。

- 伺服矢量驱动器：输入电压： AC380/220V；485通讯接口；矢量控制；频率范围：0.00-300Hz,具有面板锁定/电源欠压/过流/过载/模块保护/输出保护/自整定故障等保护功能，本体防护等级不低于IP20

- 塑壳式断路器：塑壳式断路器分断能力为35~65kA，并且满足Ics＝Icu。断路器无飞弧或零飞弧；塑壳断路器为抗湿热型产品。

- 传感器系统

- 组成：温度传感器，工业型产品，测量范围：-20～80℃；测量精度：±0.3＋0.005.|t|。压力传感器，工业型产品，测量范围（0—1.6Mpa）；精度等级（±0.1%FS)，工作温度-20～80℃，输出方式：标准4-20mA或（0-10V）等。

- 功能：实时监测中央空调系统中的关键参数，如水温、水压等，为节能控制系统提供数据支持。

- 智能电表计量系统

- 组成：智能电表、互感器等。

- 功能：对中央空调系统的能耗进行精确计量，为节能改造提供数据支持。实时测量三相电压、电流、功率、功率因素、频率等，支持Modbus-RTU/DL654通讯协议，波特率最高至9600bps。

- 中央空调节能配套硬件（政务服务中心）

- PLC及工控机系统控制集成柜

- 组成：PLC控制器、通讯网关、工控电脑、控制柜体等。

- 功能：实现对中央空调系统的集中控制和监测，通过通讯网关实现数据的实时传输。

- 控制柜：控制柜满足其环境条件、结构紧凑、便于安装和维护。

- 工控机：具有抗干扰、防辐射能力，配置8G及以上内存、USB3.0以上接口等。屏幕尺寸不小于15英寸。

- 工业交换机：工业级产品，支持RJ45-45端口8port 10/100/1000Mbps，支持机型自动翻转，支持全双工和半双工自动协商方式，两路电源，LED状态指示灯，支持POE供电，宽电压DC12V-57v输入，支持IEEE802.3at/af国际标准。

- PLC及模块：采用工业型产品。

- 所有PLC均采用模块化结构，所有开关量I/O模块应有隔离装置。模块上应有LED显示单元，以便现场监视I/O的状态。

- 所有模块（CPU、I/O、通讯、电源等）应是插拔式。所有模块都支持带电插拔。通过以太网或现场总线通讯方式实现信号及数据的采集及处理；所有模块应通过第三方机构的安全认证。

- 物联网网关：支持全网2G/4G/5G/网线/wifi等传输具备232或485接口，支持断点续传，JS脚本，低代码开发，数据分发支持MQTT和HJ-212协议，支持多种串口协议；防反向连接，防浪涌，过电流保护。

- 电源模块：导轨式安装，国际通用全范围交流输入，具有短路/过载/过电压/过温度等保护，EN61000-6-2（EN50082-2）工业抗扰度。

- 微型断路器：额定电流范围为1A至63A；分断能力‌：具有6kA的分断能力，能够有效地切断电路中的故障电流。具备短路/过载/控制/隔离等功能，模块化结构设计。

- 中间继电器：线圈电压DC24V，AC220V；使用环境温度：-20～70℃，吸合频率≥20万次；

- 其他配件：如风扇、照明灯、连接线缆、行程开关等。

- 伺服矢量驱动控制柜

- 组成：伺服矢量驱动器、电气元件、柜体集成等。

- ▲功能：通过精确控制电机转速，实现水泵和风机的变频调速，优化能耗，须符合 GB 5226.1-2019《机械电气安全 机械电气设备 第1部分:通用技术条件》要求。（须提供相应承诺）

- 控制柜：控制柜满足其环境条件，便于安装和维护。

- 伺服矢量驱动器：输入电压： AC380/220V；485通讯接口；矢量控制；频率范围：0.00-300Hz,具有面板锁定/电源欠压/过流/过载/模块保护/输出保护/自整定故障等保护功能，本体防护等级不低于IP20

- 塑壳式断路器：塑壳式断路器分断能力为35~65kA，并且满足Ics＝Icu。断路器无飞弧或零飞弧；塑壳断路器为抗湿热型产品。

- 传感器系统

- 组成：温度传感器，工业型产品，测量范围：-20～80℃；测量精度：±0.3＋0.005.|t|。压力传感器，工业型产品，测量范围（0—1.6Mpa）；精度等级（±0.1%FS)，工作温度-20～80℃），输出方式：标准4-20mA或（0-10V）等。

- 功能：实时监测中央空调系统中的关键参数，如水温、水压等，为节能控制系统提供数据支持。

- 智能电表计量系统

- 组成：智能电表、互感器等。

- 功能：对中央空调系统的能耗进行精确计量，为节能改造提供数据支持。实时测量三相电压、电流、功率、功率因素、频率等，支持Modbus-RTU/DL654通讯协议，波特率最高至9600bps。

- 配电房监测设备

- 为提高配电房的安全性和管理效率，通过实时监测和报警系统，预防和快速响应潜在的电气故障。包括管委会综合大楼及政务服务中心两幢楼宇的综合配电房，加装传感器、报警器、监控等手段，实现配电房整体环境监测、用电监测、安全监测和报警监管。

- 智能三相电表用于两个配电房的二级支路计量，其中管委会综合大楼有80个，政务服务中心有100个，共计180个，以实现对建筑内不同区域和设备的精细化能耗监测。与之配合使用的电流互感器，每个电表配备1个，共需180个，以确保电流测量的准确性。DN50远传水表则针对生活用水分区送水管路进行计量，单栋楼宇分为高中低区，每个区需要1块水表，管委会综合大楼、政务服务中心南楼、北楼各3个，共计9块水表，从而实现对用水的精细化管理。

- 串口设备用于实现设备之间的通信，两个配电房各配备4个，共计8个。采集箱用于集中安装和管理各种传感器和采集设备，方便布线和维护，提高系统的整体稳定性和可靠性，管委会综合大楼和政务服务中心楼宇配电房各安装一个。温湿度传感器用于监测配电房等关键区域的温度和湿度，确保设备运行环境的稳定，防止因环境变化导致设备故障，管委会综合大楼和政务服务中心楼宇配电房各安装2个。水浸传感器用于监测配电房关键区域的水浸情况，防止因漏水等意外情况导致设备损坏，确保设备运行的安全性，管委会综合大楼和政务服务中心楼宇配电房各安装2个。

- 独立式光电感烟火灾探测报警器用于监测配电房等关键区域的火灾情况，及时发出物理声光警报，管委会综合大楼和政务服务中心楼宇配电房各安装1个。LORAWAN网关用于实现LoRa设备的数据传输，支持多种通信功能，确保数据能够稳定传输到后台系统，实现远程监控和管理，管委会综合大楼和政务服务中心楼宇配电房各安装1个。智能门磁用于监测配电房等关键区域的门禁状态，防止未经授权的人员进入，确保设备运行的安全性，管委会综合大楼和政务服务中心楼宇配电房各安装1个。

- 主机柜用于集中安装和管理各种设备，管委会综合大楼和政务服务中心楼宇配电房各安装1个。通信网关用于实现设备之间的通信和数据处理，支持多种通信接口和协议，确保数据传输的稳定性和可靠性，实现设备的智能化管理，管委会综合大楼和政务服务中心楼宇配电房各安装1个。千兆POE交换机用于提供网络接入和数据传输，支持PoE供电，确保网络设备的稳定运行，提高系统的整体稳定性和可靠性，管委会综合大楼和政务服务中心楼宇配电房各安装1个。

- 智能三相电表

- 电能计量：有功电计量（正反向），四象限无功电能；

- 电量计量：电压、电流、功率因数、频率、有功功率、无功功率、视在功率；

- 三相不平衡度：电流、电压不平衡度；

- 测温功能：A\B\C\N四路测温；

- 参比频率50Hz，允许偏差 -6％～+2％；

- 电流回路：3*1（6）A，起动电流0.004Ib，单回路功耗<1VA；

- 供电电压：85-265V；

- 测量性能：符合GB/T17215.322-2008，CB/T17215.321-2008的要求， 有功测量精度：0.5S，温度精度±2℃；

- 通信：支持通过RS485或其它无线通信接口与物联通信模块通信或者直接与需求响应终端通信，其中RS485通信协议支持Modbus-RTU以及DL/T 645-2007；

- 应适配开口电流互感器。

- ▲提供智能三相电表CPA证书

- 电流互感器

- 测量精度：0.5级。

- 环境温度：-5-40℃；

- DN50远传水表

- 公称通径：DN50

- 连接方式：螺纹连接

- 测量范围：0.001-16m³/h

- 精度等级：至少2级

- 工作压力：1.0MPa

- 温度范围：0.1-40℃

- 远传方式：RS-485布线有线传输

- 寿命：≥6年

- 防护等级：不低于IP68

- 串口服务器

- 10/100Mbps 自适应以太网接口

- 串口波特率从 1200bps 到 115.2Kbps 可设置，支持 None、Odd、Even 三种校验

- TCP 底层协议心跳保活机制，保证 TCP 连接正常

- 自定义业务心跳包机制，保证连接真实可靠

- 自定义注册包机制，检测连接状态，也可做自定义包头，可选用 MAC 地址做注册包

- TCP Server 模式，提供 3 路 Client 连接

- 支持 HTTP 数据传输

- 支持 UDP 组播

- 支持 Modbus Rtu 与 Modbus TCP 数据协议转换

- 采集箱

- 配电箱含交流空开（C63，3P，10A），导轨式开关电源（MDR-20-24）及相关配件等

- 温湿度传感器

- 温度测量范围：-20～+125℃；

- 温度测量精度：±1℃ ；

- 相对湿度测量范围：0～100%RH；

- 相对湿度测量精度：±2%RH ；

- RS-485调试接口通讯：传输速率9600bit/s；

- 支持无线通讯：470M无线频段，内置天线，通讯距离大于300m；

- 温湿度传感器加上电源、断电、电源电压缓慢上升或缓慢下降，均不应误动或误发信号，当电源恢复正常后应自动恢复正常运行。

- 水浸传感器

- 主动声、光报警

- 持常开、常闭继电器输出

- 灵敏度高，响应时间快，无误报

- 独立式光电感烟火灾探测报警器

- 支持声、光报警

- 支持欠压、传感器故障报警

- 支持本地按键消音或平台远≥程消音

- LORAWAN网关

- IP65防水等级

- 支持Wi-Fi

- 支持PoE

- ≥1*千兆网口

- 内置NS服务器

- 底噪扫频

- 组播功能

- 智能门磁

- 发射功率:≤10dB

- 报警电流:≤25mA

- 使用温度:-10℃~50℃

- 安装方式:壁挂

- 发射距离:>80m(空旷地)

- 安装高度:1.8~2.2m

- 发射频率:433MHz/1527

- 主机柜

- 机柜容量:4U-18U均可；

- 机柜材质:SPCC冷轧钢板

- 板材厚度:U立柱≥1.2mm,门板≥1.0mm

- 表面处理:静电喷塑

- 通信网关

- 支持2个及以上10/100M自适应工业以太网、4个串行通讯接口；

- 可以实现如通信规约转换、远程调度、智能监测管理等多种应用；

- RAM不低于256MB；

- 温度:-20~70℃(工作)，-40~80℃℃(储运)

- 湿度:20%~90%无凝露(工作)，15%~95%无凝露(储运)

- 千兆POE交换机

- 提供不低于4 个千兆 PoE 电口，1 个千兆网络电口。

- 支持 IEEE 802.3at/af。

- 支持 6 KV 防浪涌（PoE 口）。

- 支持 PoE 输出功率管理。

- 千兆网络接入。

- 物联中枢控制网关

- 由于管委会和政务服务中心缺乏统一的物联中枢控制网关，楼宇内的设备分散且种类繁多，导致设备管理和维护难度大大增加，且子系统之间数据无法互联互通，使得大量数据被浪费，无法实现协同操作和整体智能化管理。

- 按每层2~3台估算。边缘物联中枢管委会综合大楼和政务服务中心楼宇各1个物联中枢，共计两个。

- 分布节点网关：负责各个区域的设备接入和数据收集，通过有线或无线方式与边缘物联中枢连接。

- 不低于8上行通道，1下行通道无线传输

- ▲允许2000+节点接入网关（提供官网说明或产品说明文档或管理界面截图证明）

- u信号穿透性能强

- 信号穿透5~6堵墙，组合完整覆盖大楼

- 兼容第三方终端与服务器

- 支持第三方标准LoRaWAN协议终端接入，完成数据采集和指令转发

- 支持主流网络服务器TTN，ChirpStack

- 接口开放，数据安全传输

- 支持MQTT数据转发和HTTPS的API接口调用

- 可实现内网传输，数据安全可靠

- 网关数据传输进行AES128加密

- 主从网关对接，灵活部署

- 与工业型网关CG10LE配合使用

- 单个主网关网络服务器对接多个子网关

- 实现LoRaWAN网络全场景覆盖

- 边缘物联中枢：作为数据处理和智能联动的核心，负责接收来自分布节点的数据，执行智能逻辑，并控制相关设备。

- 内存：4GB/8GB LPDDR4X-4267 SDRAM均可

- 存储：支持Micro SD Card和M.2 NVMe SSD扩展

- 接口：不少于1 ×Gigabit 网口，支持选配POE功能，不少于2 × USB 3.0、2× USB 2.0.1 × RS232、1× R5485和1× Buzzer

- 电源输入：USB Type-C接口的5V电源输入，具备ON/OFF电源开关

- 其他：集成RTC，支持超级电容和CR1220R电池作为RTC备份电源

- 操作温度：-25°C ~ 60°C

- Wi-Fi：支持2.4/5G 双频802.11ac Wi-Fi

- 蓝牙： 蓝牙5.0/BLE及以上

- ▲接入终端数：不低于500个（提供官网说明或产品说明文档或管理界面截图证明）

说明：投标人提供的设备的主要技术要求（标“▲”的技术参数指标），在签订合同前必须向采购人提供第三方测试（认证）机构出具的相关检测报告等证明材料复核，如虚假提供或无法提供，采购人有权取消中标资格。

### 4.7信息安全保障体系设计

### 4.7.1安全保障对象和目标

本项目安全保障对象包括高新区智慧大楼应用场景，包括项目建设的所有应用系统和数据，其中应用系统包括人员便捷服务、车辆精准管控、办公服务协同、智能物联管理、预警预测中心、移动应用、系统管理、应用支撑等，数据包括人员、设备、事件、三维资源、空间场景、业务协同、预警预案等信息。

本项目信息安全保障目标如下：

1.保密性：信息不泄露给非授权用户、实体或过程，或供其利用的特性。

2.完整性：数据未经授权不能进行改变的特性。即信息在存储或传输过程中保持不被修改、不被破坏和丢失的特性。

3.可用性：可被授权实体访问并按需求使用的特性。即当需要时能否存取所需的信息。例如网络环境下拒绝服务、破坏网络和有关系统的正常运行等都属于对可用性的攻击。

4.可控性：对信息的传播及内容具有控制能力。

5.可审查性：出现安全问题时提供依据与手段。

4.7.2网络安全等保等级要求

本项目所有建设内容完成建设，并在项目整体验收前，需委托有测评资质的第三方测评单位进行网络信息安全等级保护测评，并出具测评报告。

### 4.7.2.1业务信息安全保护等级要求

达到第二级业务信息安全保护等级。

### 4.7.2.2系统服务安全保护等级要求

达到第二级系统服务安全保护等级。

### 4.7.2.3安全保护等级要求

达到第二级安全保护等级。

### 4.7.3网络安全资源要求

本项目部署在宁波市信创云，应用系统所需的安全资源均依托宁波市信创云平台能力，项目不额外购置安全设备，需向宁波市信创云申请的安全服务资源如下：

| 序号 | 名称 | 说明 | 数量（套） |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 防火墙 | 部署于市信创云网络边界，根据预设的安全策略，对进出网络的数据进行监测、过滤和控制，确保只有符合规则的数据包才能在网络间传输。 | 1套 |
| 2 | 应用防火墙 | 部署于市信创云出口边界，通过执行一系列针对HTTP/HTTPS的安全策略来专门为云上Web应用提供保护。 | 1套 |
| 3 | 入侵防御设备 | 部署于市信创云网络边界，通过分析网络流量中的恶意内容来检测并阻断来自内外网的各种网络攻击。 | 1套 |
| 4 | 数据备份 | 针对宁波市信创云虚拟机进行整机备份，每周一次全量备份，至少保留一个月四个备份副本。 | 1套 |
| 5 | 日志审计系统 | 采集市信创云平台及网络安全日志，市信创云定期进行安全分析，保存周期超6个月，满足合规要求。 | 1套 |
| 6 | 安全准入网关 | 部署于市信创云运维区，规范运维终端访问市信创云资源，防止运维终端随意接入市信创云网络，并对运维终端进行合规管理。 | 1套 |
| 7 | 数据库防火墙 | 部署于应用和数据库之间，监测数据库访问流量，防止外部黑客攻击、内部高危操作、防止敏感数据泄露并审计追踪非法行为。 | 1套 |
| 8 | 堡垒机 | 切断运维终端对市信创云网络和服务器资源的直接访问，而采用堡垒机代理的方式，过滤对目标设备的非法访问行为，并对人员误操作和非法操作进行审计监控。 | 1套 |
| 9 | 主机安全防护 | 部署于市信创云虚拟机系统，具有主机安全及恶意代码防护能力，交付虚拟机资源时同步安装配置。 | 1套 |
| 10 | 漏洞扫描器 | 使用专业漏洞检测工具，定期对云内资产实施漏洞检测，并向云上租户通报漏洞情况。 | 1套 |

## 4.7.4 关于安全可靠测评的要求

本项目如涉及信创类产品，应符合信创要求。如采购除计算机、服务器、操作系统和数据库以外的信息类产品，产品应当适配通过安全可靠测评的关键部件（CPU、操作系统、数据库等）。

本项目采购涉及的台式计算机、便携式计算机、一体机、工作站、服务器、操作系统、数据库等应当符合财政部、工业和信息化部发布的《台式计算机政府采购需求标准（2023年版）》《便携式计算机政府采购需求标准（2023年版）》《一体式计算机政府采购需求标准（2023年版）》《工作站政府采购需求标准（2023年版）》《通用服务器政府采购需求标准（2023年版）》《操作系统政府采购需求标准（2023年版）》《数据库政府采购需求标准（2023 年版）》等要求。

### 4.7.5第三方测评

### 4.7.5.1安全等级保护测评（费用由采购人支付）

依据《信息安全技术网络安全等级保护基本要求》等相关法律法规和标准规范的要求，委托具有等保测评资质的第三方机构对系统开展信息系统安全等级保护测评工作。检测系统是否符合信息安全等级保护二级相关要求，并及时将发现的问题反馈给建设单位，以便系统开发方尽快完善系统，提高系统抵御安全威胁的能力。

安全等级保护测评范围主要包括对安全物理环境、安全通信网络、安全区域边界、安全计算环境、安全管理中心；安全管理制度、安全管理机构、安全管理人员、安全建设管理、安全运维管理等方面进行安全测评。

测评完成后，由第三方测评单位依据信息系统安全等级保护测评报告模板出具等级保护测评结果，提出信息系统安全加固建议。

### 4.7.5.2软件测评（费用由采购人支付）

项目建设完成后系统正式上线前，委托具备软件测评资质的第三方测评机构进行软件测评。软件测评的依据主要包括《项目招标文件》、《系统需求规格说明书》、《用户操作手册》、《计算机软件测试文档编制规范》（GB/T 9386-2008）、《计算机软件测试规范》（GB/T 15532-2008）等，主要通过对相关系统的测试，确认系统的功能、性能和安全满足用户需求。

功能测试主要采用黑盒测试方法设计测试用例，包括等价类划分法、边界值分析法等。

性能测试主要采用性能效率特性的子特性-时间特性的测试方法，使用自动化性能测试工具进行并发负载测试，包括并发用户数、响应时间、事务处理速度等。

安全测试主要使用安全扫描工具结合人工渗透测试对应用系统进行信息安全性检测，验证是否存在潜在的安全性缺陷，包括SQL注入漏洞，跨站脚本漏洞，文件上传漏洞，越权漏洞，敏感信息泄漏漏洞，失效的身份认证和会话管理漏洞，安全配置错误漏洞，未验证的重定向和转发漏洞等。

软件评测完成后由第三方测评机构出具软件测评检测报告。

### 4.7.5.3代码安全审计（费用由采购人支付）

项目建设完成后系统正式上线前，委托具有源代码安全审计测评资质的第三方检测机构，检查源代码中的安全缺陷，检查程序源代码是否存在安全隐患，或者有编码不规范的地方，通过自动化工具或者人工审查的方式，对程序源代码逐条进行检查和分析，发现这些源代码缺陷引发的安全漏洞，并提出代码修订措施和建议。

### 4.8组织与人员要求

本项目需成立由采购人、中标人共同组成的项目管理机构，负责整个项目的实施工作。中标人的专职项目团队必须严格遵守国家的政策法规，执行项目管理机构的各项规章制度，服从管理和调度，认真履行工作职责，圆满完成工作任务。

中标人必须在项目建设中，选派工作责任心强、技术水平高、业务熟练、管理经验丰富的人员专职参加本项目的建设。项目实施人员应与投标文件中所提供的人员名单相符，不经采购人许可随意变更，采购人有权追究中标人责任，并采取相应处罚措施。如特殊情况需要调整项目组成员的，应提前两周书面通知采购人，并获得采购人的确认后才能安排调整；采购人如认为中标人的项目组成员达不到要求，有权要求中标人更换，中标人必须负责在一周之内调换符合采购人要求的项目成员。

中标人应选派遣1名管理经验丰富的专人担任项目负责人（项目经理），针对本项目的需求分析、业务流程梳理、解决方案探讨等工作进行积极沟通，同时选派遣2名技术负责人分别负责硬件采购安装和软件开发，建设团队其他成员不少于10人。

项目运维团队人数不少于3人，且至少30％运维人员必须参与过本项目的建设。

### 4.9项目进度要求

项目整体要求进度如下：

（一）需求分析设计阶段：贯穿全项目建设周期。

（二）开发调试阶段：自合同签订后5个月内完成信息资源建设和系统编码开发，完成系统软硬件部署测试，系统功能完善，并进行项目初验。

（三）试运行阶段：通过初验后对系统进行不少于3个月的试运行，并根据试运行报告进行相应的优化。

（四）等保测评及项目终验：试运行结束后1个月内完成第三方测评通过项目整体验收。

### 4.9.1实施阶段要求

### 4.9.1.1需求分析

中标人本阶段工作要求具体包括但不限于以下内容：

（1）制定本阶段详细工作方案。内容至少包括进度安排、详细的工作（安排）分工、人员组成及人员资质说明等内容。

（2）中标人应先制定需求分析标准和规范。

（3）中标人须严格按照需求分析标准和规范进行需求开发,对本项目的业务需求、用户需求、功能性需求和非功能性需求等进行需求分析、需求描述和需求验证，形成需求规格说明。

（4）中标人须成立专门部门或安排专人进行需求管理，负责需求变更和版本控制。

（5）需求分析结束，中标人提交《需求规格说明书》及相关文档，由采购人组织评审，评审通过由采购人签字认可后方可进入概要设计阶段。

### 4.9.1.2系统深化设计

中标人本阶段工作要求具体包括但不限于以下内容：

（1）制定本阶段详细工作方案。内容至少包括进度安排、详细的工作（安排）分工、人员组成及人员资质说明等内容。

（2）中标人应先制定概要设计标准和规范。

（3）中标人须严格按照概要设计标准和规范进行概要设计。

（4）中标人应提出满足相应性能指标和约束的系统总体资源消耗需求。包括但不限于计算资源、网络资源、、云资源、存储资源等。

（5）概要设计结束阶段，中标人提交《概要设计说明书》及相关文档，由采购人组织评审，评审通过由采购人签字认可后方可进入详细设计阶段。

中标人本阶段工作要求具体包括但不限于以下内容：

（1）制定本阶段详细工作方案。内容至少包括进度安排、详细的工作（安排）分工、人员组成及人员资质说明等内容。

（2）中标人应先制定详细设计标准和规范。

（3）中标人必须严格按照详细设计标准和规范进行详细设计。

（4）详细设计结束时，中标人提交《详细设计说明书》、《数据库设计说明书》及相关文档，由采购人组织评审，评审通过后方可进入编码阶段。

### 4.9.1.3建设与试运行

（一）项目建设

此阶段，根据《设计说明书》中的内容，进入系统建设和测试阶段，实现系统从文字向实际成果的转化过程。这个阶段完成的标志是完成了《设计说明书》中规定的任务，实现了《需求规格说明书》中规定的所有需求。

（二）测试运行

此阶段，工作内容主要包括功能测试和压力测试：

功能测试

中标人按约定时间进度完成系统开发后，采购人业务、技术人员对照《需求规格说明书》所涉及的功能模块对系统在模拟环境下进行测试，检测系统能否满足业务需求及技术要求。

压力测试

系统在模拟环境下的压力测试主要是检验系统的可推广性。主要包括：

（1）验证模拟环境下测试指标；

（2）支持不同网络带宽下多用户并发。

### 上线试运行

本项目的试运行是一个逐步推进的过程，体现各功能成熟一个上线一个的策略；

中标人应根据采购人确定的具体试运行范围，分析和判断试运行分步上线功能规模大小、系统运行环境和用户提出的具体目标等，编写《试运行工作总体实施方案》；

中标人应完成试运行前的环境准备工作，承担系统的安装部署、系统联调、恢复演练和日常技术支持等工作，其中涉及与其他开发商的系统联调，须按照采购人提出的系统部署要求进行实施；

中标人应负责收集系统试运行过程中发现的问题和用户的二次需求，修改完善应用系统功能，优化系统性能；

中标人应承担发现问题、提交问题、修改问题的责任，按照采购人统一的问题处理流程执行，问题处理清单须经中标人确认；

中标人开发的系统存在缺陷或中标人配合不到位等原因，导致试运行工作失败或延期，责任由中标人承担。

### 4.9.1.4项目验收

根据本建设项目的时间进度要求，在项目不同阶段分别有项目初验、项目终验等验收事项，目的是对本项目的验收过程进行控制，确保系统最终满足用户需求。

在系统开通投入试运行之前，需通过采购人组织的初验。中标人提交初验申请申请（包含测试计划、测试内容和测试方法），经监理方和采购人确认后方可实施初验。

系统通过试运行期方可进行最后的终验。在试运行期间，出现非采购人因素导致的严重系统故障的，试运行期相应顺延。项目终验（含运行维护工作的验收）时，中标人应提供完整的第三方软件测评报告（二级等保测评、软件测评、代码审计等）、项目管理技术档案等。

### 4.10培训及知识转移要求

投标人应在投标文件中提供详细的培训计划，包括培训项目、培训投入的师资、资料、其它等详细内容，为所有采购单位被培训人员提供培训资料等相关用品。投标人应承诺提供不少于4次的培训服务，具体培训次数、培训地点、日程由双方协商决定，中标人需积极配合。

4.10.1培训对象

培训对象为本项目涉及的系统业务操作人员、系统管理人员、系统维护人员等。

4.10.2培训内容

技术培训：技术培训面向负责系统运行维护的相关技术人员，重点是本项目所涉及软件系统的部署、数据库管理及系统日常维护工作。

管理培训：针对系统管理人员和系统主要使用人员。培训的重点是系统的使用方法、使用技巧和问题的处理，使其充分掌握系统的配置管理方法，能够在系统的运行过程中自主地进行配置和定制。

使用培训：面向本项目涉及的全体使用者提供使用培训，提供若干期集中培训，配合培训教材和实操，使其初步掌握系统的使用方法。

4.10.3培训方式

培训方式采用集中培训、现场培训、发放技术培训材料等相结合的方式，针对不同层次的人员，开设不同的培训课程和确定培训方式。

（1）集中培训

分别针对系统管理人员、系统维护人员和系统业务操作人员，开设集中培训课程。重点是系统维护人员和系统操作人员，采用集中授课的方式，进行培训。

（2）现场培训

重点针对系统管理员，通过在现场的施工和培训，深层次地掌握系统使用、维护、故障检修和各种日常操作等。

（3）发放技术材培训料

针对平时工作繁忙的大量普通用户，需要印制宣传材料或发送电子稿的系统操作手册在相应的职能部门向用户发放自学。

### 4.11运维部署及售后服务要求

### 4.11.1运维部署要求

中标人必须成立项目运维团队，为系统的正常运行提供稳定、可靠、安全的运行环境和必要的技术支持，做好项目的维护工作和运维人员的管理培训工作。

中标人在项目整体验收合格之日起提供至少两年的免费技术支持运维服务，服务内容至少包含：

（一）本系统运行底层软硬件支撑环境日常的监控、运行维护升级、技术支持和后续建设工作；

（二）系统运行过程中故障的排查、解决，保障数据应用支撑平台和各应用的稳定、准确运行及功能优化改进。

（三）对系统使用的用户进行培训，并及时解答用户日常提出的问题。

（四）积极配合采购人接收相关主管部门的监督、检查和演习任务，配合采购人完成相关报告的编辑，协调系统推广下发、与其他系统的对接联系等协调工作。

同时，至少30％运维人员必须参与过本项目的开发。投标人须提供完整的运维服务方案，内容至少包括运维服务内容、服务方法、服务时间、服务人员配备等。

### 4.11.2售后服务要求

软硬件质保期为项目整体验收合格之日起至少两年。质保服务期内提供包括软硬件维护、升级、检修等服务。

中标人须提供7×24小时故障报修热线电话服务。在接到系统发生异常提醒或使用单位遇难以解决的系统疑问时，中标人须在在30分钟内响应，并通过远程控制或热线电话指导的方式提供技术支持。

中标人在远程控制或热线电话指导不能解决问题的情况下，售后服务将以现场支持方式进行。维护人员须在1小时内抵达现场进行问题排查和解决，4小时内排除故障。对于4小时内无法解决的故障，双方协商具体解决时间及方案。

### 4.12其他要求

### 4.12.1实施方式要求

本次项目必须在宁波以现场实施方式进行，咨询规划、需求分析、系统设计、开发与测试、安装与调试、运维服务必须在现场。

鉴于本项目建设周期紧，工作界面小，安装调试设备多，且管委会综合大楼和政务服务中心大楼已投入使用的实际情况，本项目的需逐个楼层进行实施，建设周期存在明显的周期性。

投标人需充分考虑上述情况对成品供货及安装调试节奏的影响，一旦单个楼层或多个楼层具备实施条件，项目团队人员需第一时间进场，并配置足够的操作人员按时完成，将对办公人员的影响降到最低。

投标人拟派管理人员和施工人员进入施工场地前，需提前24小时报备人员信息，方便采购人和物业单位协调管理。

现场实施地点由采购人指定，办公场所租赁、开发用PC机、办公桌椅、网络环境、通讯线路、水电及中标方人员的交通、食宿等费用由中标人自行解决承担。

采购人保留在系统开发过程中用户根据自身业务需要或业务政策的变化，结合项目实际需求，对业务需求进行增加、删除或调整变更的权利。

### 4.12.2保密要求

中标人参与项目的所有人员应严格遵守采购人的保密要求并签订保密协议,并由中标人担保；采购人对于中标人提供的资料，不得以任何形式向第三方传播。保密期限不受本项目期限的限制，在本项目履行完毕后，保密信息接受方仍应承担保密义务。

### 4.12.3产权归属要求

4.12.3.1知识产权

中标人应保证本项目的技术、服务或其任何一部分不会产生因第三方提出侵犯其专利权、商标权或其他知识产权而引起的法律和经济纠纷；如因第三方提出其专利权、商标权或其他知识产权的侵权之诉，则一切法律责任由中标人承担。

本次开发的产品知识产权成果归采购人所有，对于由中标人自行开发的可复用中间组件产品，要求公开源码设计。本次开发的产品，特别是基础架构、开发组件等采购人拥有长期再次开发使用的权利。

4.12.3.2其他产权

本项目下，最终验收后所有设备产权归属采购人所有。项目运维期间，设备运维管理权归属采购人所有。

本项目中所有信息数据的所有权归属采购人，中标人不得私自泄露、转让给第三方使用，违者须承担法律责任。

本项目所有的系统方案文档、设计文档、开发文档、测试文档、设备使用说明书、实施方案、图纸、软件说明书、系统维护手册、运维文档、项目管理文档等与本项目有关文档的知识产权属于采购人所有。

采购内容汇总概要：

| 序号 | 建设内容 | 备注 |
| --- | --- | --- |
| （一） | 应用软件开发 |  |
| 1 | 人员便捷服务 | 人员便捷服务三维统览、职工通行门禁管理、食堂餐饮服务升级、浙政钉访客审批升级、机器人配送管理、公共区域智能安防管理、职工在岗状态监测、人流量精准监测、人员及人群行为监测等。 |
| 2 | 车辆精准管控 | 停车状态全局三维统览、停车综合管理、周边停车场引导服务、非机动车停放监测等。 |
| 3 | 办公服务协同 | 办公服务协同三维统览、职工日程协同、共享会议室预约、办公室工位管理、固定资产管理、行政耗材审批、公共资源交易中心访客预约、引导机器人管理、电梯调度服务等。 |
| 4 | 智能物联管理 | 智能物联管理三维统览、物联设备数据管理理、照明智能控制、空调智能控制、电梯联动控制、智能门锁管理、楼宇用电综合能耗管理等。 |
| 5 | 预警预测中心 | 预警预测中心三维统览、设备数据异常监测、设备维护预测、实时告警、工单管理、安防应急预案管理等。 |
| 6 | 移动应用 | 基于浙政钉移动应用（访客审批功能升级、共享会议室预约、职工日程协同、行政耗材审批）、基于浙里办的移动应用（停车综合管理、周边停车场引导信息服务、楼宇设备状态信息管理、楼宇用电综合能耗管理）。 |
| 7 | 系统管理 | 用户管理、角色管理、权限控制、功能菜单配置、日志管理等。 |
| 8 | 系统对接 | 对接管委会电梯系统、管委会照明系统、管委会食堂消费系统，管委会及政务服务中心停车场系统以及与周边停车场系统(包括甬城泊车、小鱼停车、科拓道闸、佳盾门控等)对接。 |
| （二） | 应用支撑建设 |  |
| 1 | 楼宇三维渲染引擎 | 场景仿真渲染、多元数据接入、地理信息空间数据整合、BIM数据轻量化融合、场景精度分级、三维场景交互操作、数据承载性能优化、建筑体块参数调整等。 |
| 2 | 事件引擎 | 事件触发机制、多类并行任务分发、多端状态跟踪、应用或数据事件订阅、事件路由、设备事件跟踪、场景事件管理等。 |
| 3 | 应用安全管理 | 身份认证管理、身份鉴别防护策略、访问控制防护、安全审计管理、个人信息保护、应用资源控制、接口数据安全监测等。 |
| （三） | 数据资源建设 |  |
| 1 | 数据库设计 | 基础库（人员库、设备库、事件库、三维模型库等）、业务库（空间场景库、时间序列库、业务协同库、预警预案库等）。 |
| 2 | 数据治理 | 数据过滤、数据去重、数据格转、数据校验、数据关联、数据比对及数据质量管理等。 |
| 3 | 楼宇及外围模型建模 | 高新区管委会和政务服务中心两幢建筑主体的楼宇及设备LOD500建模、外围环境（道路、地形、树模）LOD300建模。 |
| （四） | 软件购置 |  |
| 1 | 视频分析算法 | 包含算法管理模块及人脸识别、人群聚集检测、人群异常跑检测、员工工位在岗检测、区域人数统计检测、人员越线检测、抽烟检测、打架斗殴检测、攀爬行为检测、人员跌倒检测、区域入侵检测等视频分析算法。 |
| 2 | 服务器操作系统 | 7套国产服务器操作系统 。 |
| 3 | 数据库软件 | 2套国产数据库。 |
| （五） | 硬件购置 |  |
| 1 | 物品配送机器人 | 5台，部署在管委会综合大楼，实现点对点送物、食堂直送、快件送递、引领带路、闲时巡游、语音播报、智能物联、智能避障、多机协作等。 |
| 2 | 引导机器人 | 3台，部署在政务服务中心大厅，实现办事引导、窗口指引、智能导览、用户问答、取号叫号等。 |
| 3 | 人员通行智能闸机 | 4套，部署在管委会综合大楼进出口大厅，实现人脸、刷卡、访客二维码的一体化门禁闸机。 |
| 4 | 停车场车位监测及引导设备 | 包含管委会综合大楼停车场及政务服务中心停车场的LCD引导屏幕、车位在位状态检测器、停车场终端管理盒等设备。 |
| 5 | 会议室智能门牌 | 包含管委会综合大楼30间会议室的智能门牌及传感器，支持显示会议室进行会议状态、预约排期信息，支持刷脸及二维码签到，支持对接物联管理及职工日程信息。 |
| 6 | 固定资产管理配套硬件 | 包括管委会综合大楼3000个RFID标签、3个RFID手持盘点机、1个RFID智能工器具柜、2个RFID智能档案柜、3个RFID桌面读写器等。 |
| 7 | LED屏幕 | 安装在管委会综合大楼，P1.25mm小间距LED无缝拼接屏，面积不小于14.75平方米，展示当日楼宇运维统览、高新区招商规划展示、政策情况等内容。 |
| 8 | 智能门锁 | 900套，包括管委会综合大楼及政务服务中心的人脸、指纹、密码一体化智能门锁。 |
| 9 | 照明控制面板 | 安装在管委会综合大楼的室内开关控制侧，进行智能管理和联动，共计500个。 |
| 10 | 空调控制面板 | 安装在管委会综合大楼会议室的室内开关控制侧，进行智能管理和联动，共计80个空调控制面板及24个空调网关设备。 |
| 11 | 中央空调节能配套硬件 | 包括管委会综合大楼及政务服务中心大楼两幢楼宇中央空调的PLC及工控机系统控制集成柜（控制柜、工控机、PLC模块、断路器、继电器等）、伺服矢量变频控制柜（伺服矢量驱动器、断路器等）、温度传感感器、压力传感器、智能电表计量等。 |
| 12 | 配电房监测设备 | 包括管委会综合大楼及政务服务中心大楼两幢楼宇配电房加装传感器、报警器、监控等手段，实现配电房整体环境监测、用电监测、安全监测和报警监管等功能。 |
| 13 | 物联中枢控制网关 | 包含管委会综合大楼及政务服务中心大楼两幢楼宇共计45个分布节点网关及2个边缘物联中枢，通过有线、蓝牙、无线组网综合方式在线接入监测设备并进行智能联动。 |
| （六） | 系统集成 | 投标人按需自行配置。 |

项目分项清单：

### （一）应用软件开发

| 序号 | 功能模块 |  | 功能点 | 数量/单位 | 单价 （元） | 合计 （元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 人员便捷服务 | 人员便捷服务三维统览功能模块 | 人员可视化 | 1项 |  |  |
| 2 |  |  | 访客可视化 | 1项 |  |  |
| 3 |  |  | 查询可视化 | 1项 |  |  |
| 4 |  | 职工通行门禁管理功能模块 | 无感考勤通行 | 1项 |  |  |
| 5 |  |  | 临时通行管理 | 1项 |  |  |
| 6 |  |  | 门禁通行分级管理 | 1项 |  |  |
| 7 |  |  | 进出记录管理 | 1项 |  |  |
| 8 |  | 食堂餐饮服务升级功能模块 | 职工报餐 | 1项 |  |  |
| 9 |  |  | 当日菜单 | 1项 |  |  |
| 10 |  |  | 用餐评价 | 1项 |  |  |
| 11 |  |  | 联动配送机器人送餐 | 1项 |  |  |
| 12 |  | 浙政钉访客审批升级功能模块 | 来访预约审批 | 1项 |  |  |
| 13 |  |  | 访客信息管理 | 1项 |  |  |
| 14 |  |  | 门禁通行验证 | 1项 |  |  |
| 15 |  |  | 访客轨迹追溯 | 1项 |  |  |
| 16 |  | 机器人配送管理功能模块 | 自动化配送流程 | 1项 |  |  |
| 17 |  |  | 配送订单派送管理 | 1项 |  |  |
| 18 |  |  | 配送状态实时更新 | 1项 |  |  |
| 19 |  |  | 路径三维可视化 | 1项 |  |  |
| 20 |  | 公共区域智能安防管理功能模块 | 区域异常管控 | 1项 |  |  |
| 21 |  |  | 监控视频融合 | 1项 |  |  |
| 22 |  |  | 人员位置定位 | 1项 |  |  |
| 23 |  | 职工在岗状态监测功能模块 | 在岗状态识别 | 1项 |  |  |
| 24 |  |  | 在岗状态记录 | 1项 |  |  |
| 25 |  |  | 在岗状态统计 | 1项 |  |  |
| 26 |  | 人流量精准监测功能模块 | 实时人流量统计 | 1项 |  |  |
| 27 |  |  | 区域热力图生成 | 1项 |  |  |
| 28 |  |  | 历史数据统计 | 1项 |  |  |
| 29 |  | 人员及人群行为监测功能模块 | 行为识别 | 1项 |  |  |
| 30 |  |  | 区域占用监测 | 1项 |  |  |
| 31 |  |  | 事件记录与回溯 | 1项 |  |  |
| 32 |  |  | 行为模式分类与统计 | 1项 |  |  |
| 人员便捷服务功能模块合计（元） |  |  |  |  |  |  |
| 33 | 车辆精准管控 | 停车状态全局三维统览功能模块 | 车位在位状态可视化 | 1项 |  |  |
| 34 |  |  | 车流量状态可视化 | 1项 |  |  |
| 35 |  |  | 车位引导可视化 | 1项 |  |  |
| 36 |  | 停车综合管理功能模块 | 区域布局与车位使用情况 | 1项 |  |  |
| 37 |  |  | 车辆进出统计 | 1项 |  |  |
| 38 |  |  | 车位资源调度 | 1项 |  |  |
| 39 |  | 周边停车场引导服务功能模块 | 停车场信息集成 | 1项 |  |  |
| 40 |  |  | 智能导航服务 | 1项 |  |  |
| 41 |  | 非机动车停放监测功能模块 | 区域违规停放检测 | 1项 |  |  |
| 42 |  |  | 场景事件标注 | 1项 |  |  |
| 车辆精准管控功能模块合计（元） |  |  |  |  |  |  |
| 43 | 办公服务协同 | 办公服务协同三维统览功能模块 | 会议室使用状态可视化 | 1项 |  |  |
| 44 |  |  | 日程管理视图可视化 | 1项 |  |  |
| 45 |  |  | 耗材使用监控可视化 | 1项 |  |  |
| 46 |  | 管委会职工日程协同功能模块 | 日程共享 | 1项 |  |  |
| 47 |  |  | 日程冲突检测 | 1项 |  |  |
| 48 |  |  | 日程提醒 | 1项 |  |  |
| 49 |  | 共享会议室预约功能模块 | 会议室查询 | 1项 |  |  |
| 50 |  |  | 在线预约 | 1项 |  |  |
| 51 |  |  | 预约确认与取消 | 1项 |  |  |
| 52 |  | 办公室工位管理功能模块 | 工位管理 | 1项 |  |  |
| 53 |  |  | 空间分布图 | 1项 |  |  |
| 54 |  | 固定资产管理功能模块 | 资产登记 | 1项 |  |  |
| 55 |  |  | 资产跟踪 | 1项 |  |  |
| 56 |  |  | 资产维护 | 1项 |  |  |
| 57 |  | 行政耗材审批功能模块 | 耗材申请 | 1项 |  |  |
| 58 |  |  | 审批流程 | 1项 |  |  |
| 59 |  |  | 库存管理 | 1项 |  |  |
| 60 |  | 公共资源交易中心访客预约功能模块 | 访客信息登记 | 1项 |  |  |
| 61 |  |  | 预约处理 | 1项 |  |  |
| 62 |  |  | 访客通知 | 1项 |  |  |
| 63 |  | 引导机器人管理功能模块 | 信息咨询 | 1项 |  |  |
| 64 |  |  | 智能导览 | 1项 |  |  |
| 65 |  |  | 用户问答 | 1项 |  |  |
| 66 |  |  | 辅助业务 | 1项 |  |  |
| 67 |  | 电梯调度服务功能模块 |  | 1项 |  |  |
| 办公服务协同功能模块合计（元） |  |  |  |  |  |  |
| 68 | 智能物联管理 | 智能物联管理三维统览功能模块 | 设备布局可视化 | 1项 |  |  |
| 69 |  |  | 设备状态可视化 | 1项 |  |  |
| 70 |  |  | 能耗分析可视化 | 1项 |  |  |
| 71 |  | 物联设备数据管理功能模块 | 设备接入与管理 | 1项 |  |  |
| 72 |  |  | 数据转发与处理 | 1项 |  |  |
| 73 |  | 照明智能控制功能模块 | 定时控制 | 1项 |  |  |
| 74 |  |  | 联动控制 | 1项 |  |  |
| 75 |  |  | 场景模式 | 1项 |  |  |
| 76 |  | 空调智能控制功能模块 | 实时监测 | 1项 |  |  |
| 77 |  |  | 智能控制 | 1项 |  |  |
| 78 |  |  | 节能管理 | 1项 |  |  |
| 79 |  | 电梯联动控制功能模块 | 电梯运行实时监测 | 1项 |  |  |
| 80 |  |  | 电梯运行优化 | 1项 |  |  |
| 81 |  |  | 电梯事件联动 | 1项 |  |  |
| 82 |  | 智能门锁管理功能模块 | 实时状态监控 | 1项 |  |  |
| 83 |  |  | 门锁控制管理 | 1项 |  |  |
| 84 |  | 楼宇用电综合能耗管理功能模块 | 能源监测与统计 | 1项 |  |  |
| 85 |  |  | 能源优化与控制 | 1项 |  |  |
| 智能物联管理功能模块合计（元） |  |  |  |  |  |  |
| 86 | 预警预测中心 | 预警预测中心三维统览功能模块 | 实时预警信息可视化 | 1项 |  |  |
| 87 |  |  | 预警历史记录可视化 | 1项 |  |  |
| 88 |  | 设备数据异常监测功能模块 | 异常预警与处理 | 1项 |  |  |
| 89 |  |  | 故障信息记录 | 1项 |  |  |
| 90 |  | 设备维护预测功能模块 | 运维记录统计 | 1项 |  |  |
| 91 |  |  | 预测性维护 | 1项 |  |  |
| 92 |  |  | 维护计划制定 | 1项 |  |  |
| 93 |  |  | 维护成本优化 | 1项 |  |  |
| 94 |  | 实时告警功能模块 | 告警规则设置 | 1项 |  |  |
| 95 |  |  | 告警生成（四大类） | 1项 |  |  |
| 96 |  |  | 告警信息推送 | 1项 |  |  |
| 97 |  |  | 告警处置 | 1项 |  |  |
| 98 |  | 工单管理功能模块 | 工单创建与分配 | 1项 |  |  |
| 99 |  |  | 工单状态跟踪 | 1项 |  |  |
| 100 |  |  | 工单统计分析 | 1项 |  |  |
| 101 |  | 安防应急预案管理功能模块 | 预案制定与更新 | 1项 |  |  |
| 102 |  |  | 预案执行监控 | 1项 |  |  |
| 103 |  |  | 预案效果评估 | 1项 |  |  |
| 预警预测中心功能模块合计（元） |  |  |  |  |  |  |
| 104 | 移动应用 | 浙政钉功能模块 | 访客审批功能升级 | 1项 |  |  |
| 105 |  |  | 共享会议室预约 | 1项 |  |  |
| 106 |  |  | 职工日程协同 | 1项 |  |  |
| 107 |  |  | 行政耗材审批 | 1项 |  |  |
| 108 |  | 浙里办功能模块 | 停车综合管理 | 1项 |  |  |
| 109 |  |  | 周边停车场引导信息服务 | 1项 |  |  |
| 110 |  |  | 楼宇设备状态信息管理 | 1项 |  |  |
| 111 |  |  | 楼宇用电综合能耗管理 | 1项 |  |  |
| 移动应用功能模块合计（元） |  |  |  |  |  |  |
| 112 | 系统管理 | 用户管理 |  | 1项 |  |  |
| 113 |  | 角色管理 |  | 1项 |  |  |
| 114 |  | 权限控制 |  | 1项 |  |  |
| 115 |  | 功能菜单配置 |  | 1项 |  |  |
| 116 |  | 日志管理 |  | 1项 |  |  |
| 系统管理功能模块合计（元） |  |  |  |  |  |  |
| 117 | 系统对接 | 对接管委会综合大楼原有电梯系统 |  | 1项 |  |  |
| 118 |  | 对接管委会及政务服务中心的停车场系统 |  | 1项 |  |  |
| 119 |  | 对接管委会照明系统 |  | 1项 |  |  |
| 120 |  | 对接管委会食堂消费系统 |  | 1项 |  |  |
| 121 |  | 对接周边停车场系统 |  | 1项 |  |  |
| 系统对接功能模块合计（元） |  |  |  |  |  |  |
| 应用软件开发总计（元） |  |  |  |  |  |  |

### （二）应用支撑建设部分

| 序号 | 功能模块 | 模块内容 |  | 数量/单位 | 单价 （元） | 合计 （元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 楼宇三维渲染引擎 | 场景仿真渲染 |  | 1项 |  |  |
| 2 |  | 多元数据接入 |  | 1项 |  |  |
| 3 |  | 地理信息空间数据整合 |  | 1项 |  |  |
| 4 |  | BIM数据轻量化融合支持 |  | 1项 |  |  |
| 5 |  | 场景精度分级 |  | 1项 |  |  |
| 6 |  | 三维场景交互操作 | 模型对象交互操作 | 1项 |  |  |
| 7 |  |  | 模型对象交互事件 | 1项 |  |  |
| 8 |  |  | 模型对象材质 | 1项 |  |  |
| 9 |  |  | 数据标签 | 1项 |  |  |
| 10 |  | 数据承载性能优化 |  | 1项 |  |  |
| 11 |  | 建筑体块参数调整 |  | 1项 |  |  |
| 楼宇三维渲染引擎合计（元） |  |  |  |  |  |  |
| 12 | 事件引擎 | 事件触发机制 |  | 1项 |  |  |
| 13 |  | 多类并行任务分发 |  | 1项 |  |  |
| 14 |  | 多端状态跟踪 |  | 1项 |  |  |
| 15 |  | 应用或数据事件订阅 |  | 1项 |  |  |
| 16 |  | 事件路由 |  | 1项 |  |  |
| 17 |  | 设备事件跟踪 |  | 1项 |  |  |
| 18 |  | 场景事件管理 |  | 1项 |  |  |
| 事件引擎合计（元） |  |  |  |  |  |  |
| 19 | 应用安全管理 | 身份认证管理 |  | 1项 |  |  |
| 20 |  | 身份鉴别防护策略 |  | 1项 |  |  |
| 21 |  | 访问控制防护 |  | 1项 |  |  |
| 22 |  | 安全审计管理 |  | 1项 |  |  |
| 23 |  | 个人信息保护 |  | 1项 |  |  |
| 24 |  | 应用资源控制 |  | 1项 |  |  |
| 25 |  | 接口数据安全监测 |  | 1项 |  |  |
| 应用安全管理合计（元） |  |  |  |  |  |  |
| 应用支撑建设总计（元） |  |  |  |  |  |  |

### （三）数据资源建设

| 序号 | 功能模块 | 模块内容 |  | 数量/单位 | 单价 （元） | 合计 （元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 数据库设计 | 基础库 | 人员库 | 1项 |  |  |
| 2 |  |  | 设备库 | 1项 |  |  |
| 3 |  |  | 事件库 | 1项 |  |  |
| 4 |  |  | 三维资源库 | 1项 |  |  |
| 5 |  | 业务库 | 空间场景库 | 1项 |  |  |
| 6 |  |  | 时间序列库 | 1项 |  |  |
| 7 |  |  | 业务协同库 | 1项 |  |  |
| 8 |  |  | 预警预案库 | 1项 |  |  |
| 数据库设计合计（元） |  |  |  |  |  |  |
| 9 | 数据治理 | 数据清洗 | 数据过滤 | 1项 |  |  |
| 10 |  |  | 数据去重 | 1项 |  |  |
| 11 |  |  | 数据格转 | 1项 |  |  |
| 12 |  |  | 数据校验 | 1项 |  |  |
| 13 |  | 数据关联 |  | 1项 |  |  |
| 14 |  | 数据比对 |  | 1项 |  |  |
| 15 |  | 数据质量管理 | 质量评估 | 1项 |  |  |
| 16 |  |  | 稽核评估 | 1项 |  |  |
| 17 |  |  | 问题处置 | 1项 |  |  |
| 18 |  |  | 质量跟踪 | 1项 |  |  |
| 19 |  | 物联感知数据传输及存储加密 |  | 1项 |  |  |
| 20 |  | 数据脱敏 |  | 1项 |  |  |
| 数据治理合计（元） |  |  |  |  |  |  |
| 21 | 楼宇及外围模型建模 | 外业数据收集 | 飞行实施 | 1项 |  |  |
| 22 |  |  | 空中三角测量 | 1项 |  |  |
| 23 |  |  | 实景三维建模 | 1项 |  |  |
| 24 |  |  | 实景场景修饰 | 1项 |  |  |
| 25 |  |  | 实景三维Mesh模型质量检测 | 1项 |  |  |
| 26 |  |  | 实景三维Mesh模型成果输出 | 1项 |  |  |
| 27 |  | 内业模型重建 | 初步建模整合 | 1项 |  |  |
| 28 |  |  | 建筑结构及风格建模 | 1项 |  |  |
| 29 |  |  | 建筑内设备建模 | 1项 |  |  |
| 30 |  |  | 环境建模 | 1项 |  |  |
| 31 |  |  | 模型细化 | 1项 |  |  |
| 32 |  |  | 模型验证 | 1项 |  |  |
| 33 |  |  | 模型优化及数据关联 | 1项 |  |  |
| 楼宇及外围模型建模合计（元） |  |  |  |  |  |  |
| 数据资源建设总计（元） |  |  |  |  |  |  |

### （四）软件购置

| 序号 | 模块 | 子项 | 功能描述 | 数量/单位 | 单价 （元） | 合计 （元） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 视频分析算法 | 算法管理模块 | 主要包括场景管理、算法管理、设备管理、算法绑定、告警管理、事件库、告警配置、统计报表等功能。系统提供标准轻量的数据开放接口。 | 1套 |  |  | 根据两个楼宇的实际摄像头数量及安装角度估算。人脸识别32路、员工在岗识别72路、人群聚集11路、人员异常跑动12路、区域人数统计12路、人员越线18路、抽烟检测16路、打架斗殴16路、攀爬检测16路、人员跌倒12路以及区域入侵23路，能够支持的所有算法总实时并发处理接入量在240路（各类算法数量可在240路范围内灵活调配）。 |
| 2 |  | 人脸识别算法 | 支持人脸检测、人脸比对、人脸以图搜图、路人库、人员频次高频报警、1V1图片比对等； | 1套 |  |  |  |
| 3 |  | 人群聚集检测算法 | 对监控摄像头获取到的实时视频流进行分析，通过目标检测与跟踪技术识别画面中的人员，并计算一定区域内的人员密度。当人员密度超过预设的阈值时，判定为人群聚集，并发出预警，通过平台通知管理员。 | 1套 |  |  |  |
| 4 |  | 人群异常跑动检测算法 | 对监控视频中的运动目标进行实时跟踪，通过行为分析技术识别出奔跑的人群。结合奔跑速度、方向以及上下文信息（如时间、地点等），判断奔跑行为是否异常（如突然加速、无序奔跑等）。一旦检测到异常奔跑行为，立即发出预警，通过平台通知管理员。以便及时采取应对措施。 | 1套 |  |  |  |
| 5 |  | 员工工位在岗检测算法 | 对监控摄像头获取到的实时视频流进行分析，对画面中的人员进行检测。一旦发现有员工脱离预设的关键岗位区域，并且连续脱离岗位的时间超过设定的阈值时，则发出预警。随着持续脱岗时间的加长，逐步提升预警级别，对相关人员进行标记，通过平台通知管理员。 | 1套 |  |  |  |
| 6 |  | 区域人数统计检测算法 | 对监控视频中的行人进行检测和跟踪，统计特定区域或通道内的人员流量。当流量超过预设阈值时，系统可以发出预警，提示管理人员采取相应措施。 | 1套 |  |  |  |
| 7 |  | 人员越线检测算法 | 在监控视频中设定虚拟警戒线或区域，通过目标检测技术对画面中的行人进行实时跟踪。一旦检测到有人员越过警戒线或进入禁止区域，系统立即发出预警，并标记越线人员的越线时间，通过平台通知管理员。 | 1套 |  |  |  |
| 8 |  | 抽烟检测算法 | 对监控视频中的目标区域进行实时分析，通过图像识别技术检测是否有抽烟行为。一旦检测到抽烟行为，立即发出预警，并标记抽烟人员的位置信息，通过平台通知管理员。 | 1套 |  |  |  |
| 9 |  | 打架斗殴检测算法 | 对监控视频中的运动目标进行实时跟踪和分析，通过行为识别技术检测是否有打架斗殴行为。系统可以识别出肢体冲突、推搡、摔倒等特征，一旦检测到打架斗殴行为，立即发出预警，并标记参与人员的位置信息，通过平台通知管理员。 | 1套 |  |  |  |
| 10 |  | 攀爬行为检测算法 | 对监控视频中的目标区域进行实时分析，通过目标检测和行为识别技术检测是否有攀爬行为。系统可以识别出攀爬者的身体姿态、动作轨迹等特征，一旦检测到攀爬行为，立即发出预警，通过平台通知管理员。 | 1套 |  |  |  |
| 11 |  | 人员跌倒检测算法 | 对监控视频中的行人进行实时跟踪和分析，通过行为识别技术检测是否有跌倒行为。系统可以识别出行人的身体姿态、运动轨迹等特征，一旦检测到跌倒行为，立即发出预警，并标记跌倒人员的位置信息，通过平台通知管理员。 | 1套 |  |  |  |
| 12 |  | 区域入侵检测算法 | 在监控视频中设定虚拟警戒区域，通过目标检测技术对画面中的行人进行实时跟踪。一旦检测到有人员进入警戒区域，系统立即发出预警，并标记入侵人员的位置信息和入侵时间，通过平台通知管理员。 | 1套 |  |  |  |
| 视频分析算法合计（元） |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 | 服务器操作系统 |  | 操作系统均通过中国信息安全测评中心、国家保密科技测评中心的安全可靠测评。 具备文件管理、设备管理、用户管理、日志管理、服务管理、进程和监控管理、网络管理、资源管理、软件包管理、磁盘管理、安全中心等基本功能，提供语言支持工具、文件共享服务、集成开发平台、更新管理器、备份还原等常用工具，支持KVM、Docker 虚拟化技术，并提供本地和远程批量部署。符合GB/T 25645-2010《中文Linux 服务器操作系统技术要求》、GB/T25646-2010《中文Linux用户界面规范》。 | 7套 |  |  | 配套7台信创云服务器 |
| 服务器操作系统合计（元） |  |  |  |  |  |  |  |
| 14 | 数据库软件 |  | 数据库通过中国信息安全测评中心、国家保密科技测评中心的安全可靠测评。具备数据存储、访问控制、身份鉴别、安全审计和数据备份恢复等功能。产品部署在服务器，以后台服务形式运行，数据库管理员及用户在管理主机上通过图形化管理工具或命令行工具可实现对数据对象（表、视图、约束、索引、触发器、存储过程等）的配置管理。开发人员可通过标准化数据库访问接口，开发基于数据库的应用系统和软件产品。符合GB/T 30994-2014《关系数据库管理系统检测规范》、GB/T28821-2012《关系数据管理系统技术要求》和基础通用产品集群版数据库管理系统测试规范的要求。 | 2套 |  |  | 配套2台数据库服务器 |
| 数据库软件合计（元） |  |  |  |  |  |  |  |
| 软件购置总计（元） |  |  |  |  |  |  |  |

### （五）硬件购置

| 序号 | 设备名称 |  | 参数信息 | 数量 | 单位 | 单价 （元） | 总价 （元） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 物品配送机器人 |  | 部署在管委会综合大楼，实现点对点送物、订单直送、引领带路、闲时巡游、语音播报、智能物联、智能避障、多机协作。 1)整机尺寸：高度不低于900mm，长宽尺寸约532×484（mm）；要求拥有多个分格，单格空间需要不低于180×230×345(mm)（长×宽×高）； 2)▲整机载重：不低于30kg；（提供官网说明或产品说明文档或管理界面截图证明） 3)移动速度：不低于1.2米/秒（正常步速稍快）； 4)续航时长：8～10h； 5)支持视觉+激光融合定位导航；支持自动回充；支持任务智能分配调度。 6)点对点送物：机器人能够接收来自不同部门的送物请求，通过智能路径规划，直接将物品送达指定地点或个人。 7)食堂直送：机器人从食堂领取预制的餐食，直接送达员工的办公室或指定的用餐区域。 8)快件送达：机器人负责在大楼内分发快件，从快件接收点领取快递，送达收件人的办公室或指定地点。 9)其他功能：需要包括导航系统、智能避障、多机协作、语音播报等额外功能。 10)应用软件联动：机器人可以根据人员管理系统提供的信息，提供个性化配送服务。 | 5 | 台 |  |  | 根据管委会现状，大楼共12层，15个部门。3层及以上共计约180个房间，覆盖管委会职工约两百四十人，管委会物业后勤约三十余人。按照现状条件测算，假定每层每个小时有1~2个房间产生配送需求，为满足办公时间段的配送需求，暂拟定采购5台物品配送机器人设备。 |
|  | 物品配送机器人模块合计（元） |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 引导机器人 |  | 部署在政务服务中心大厅，实现办事引导、窗口指引、智能导览、用户问答、取号叫号等。 1)产品尺寸：不小于39cm(L)*38cm(W)*103cm(H)； 2)最小通过距离：55cm； 3)拥有托盘最大负重：不小于10Kg； 4)速度：不低于0~1.2m/s 变速； 5)底盘离地高度：40mm； 6)越障高度：不大于15mm； 7)越沟距离：不大于35mm； 8)爬坡：不大于5°； 9)导航精度：±5cm ； 10)激光雷达：最远测距达到40m； 11)测距精度：Max ±3cm； 12)测距范围：2m~10m； 13)测距精度：＜2%； 14)网络：4G / Wi-Fi； 15)▲交互方式：支持语音控制、屏幕控制、感应控制等；（提供官网说明或产品说明文档或管理界面截图证明） 16)高清摄像头：不小于800W高清； 17)办事引导：引导机器人通过智能算法为办事人员提供最优的办事路径和窗口指引，机器人在政务服务中心大厅为访客提供办事流程的引导，使用户能够轻松找到所需的服务窗口，并获得实时的办事进度信息。 18)窗口指引：在政务服务中，引导机器人可以协助用户快速找到正确的办理业务的窗口，并提供排队信息和办事流程指引。 19)智能导览：引导机器人具备自主导航功能，能够带领用户在服务中心大厅内自由行走，避开障碍物，并规划最优路径。 20) 用户问答：机器人通过自然语言处理技术，回答访客关于行政服务的常见问题，如营业时间、服务流程、所需材料等。 21)取号叫号：机器人协助访客进行取号操作，并在轮到访客时提供叫号服务 22)其他功能需求机器人配备触摸屏和语音交互系统，提供友好的用户界面。机器人可以主动问候并根据用户的需求提供导航、咨询服务等。 | 3 | 台 |  |  | 根据政务服务中心现状，大厅内有70余个办事窗口，分布在南楼、北楼及裙楼的一层，中间有软装做区隔。自助服务区划分6个不同区域。为了提升引导和办事效率，拟定在南楼、北楼和中间裙楼区域各放置一台引导机器人，共3台。 |
|  | 引导机器人模块合计（元） |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 人员通行智能闸机 | 速通门 | ①设计使用寿命超2000万次，在普通运行情况下（办公大楼日均通过量约为500-1500人次/通道），可至少正常使用15年； ②通行量：每分钟40-50人（使用人脸或门禁系统状态下）； ③产品尺寸：不低于1500*100*980mm； 通道宽度：标准通道不低于650mm；加宽通道不低于900mm④ ； ⑤支持RS232/RS485/TCP/CANOPEN/ETHERCAT通讯协议； ⑥通行速度：40-50人/分钟，常开状态下可达到50-60人/分钟； ⑦开/关门速度：0.3到1秒之间，需要程序可调； | 4 | 套 |  |  | 根据现有二楼进出口宽度，对应玻璃门的可安装宽度6~8米，以及按照职工数量测算日常进出人流量情况，需要4个通道。 |
|  |  | 双门双向门禁控制器 | ①通讯方式：TCP/IP ②控制模式：两个门进门刷卡和出门按钮，或进出都刷卡 ③管理门数：至少2 ④可接读卡器数量：至少4 ⑤输入格式：wiegand26-40bit 兼容此协议下的一切读卡器和生物识别设备 ⑥存储注册卡(用户卡)：至少4万 ⑦脱机存储记录数：至少10万 ⑧通讯方式：TCP/IP | 4 | 个 |  |  | 一路通道拥有一个门禁开合控制器，共4个。 |
|  |  | 线性电源 | ①交流输入：标准220VAC，50Hz ②直流输出：标准12VDC，3A ③设NC/NO输出，可控制各种类型的电锁，减少门禁控制器的负荷； ④内置开锁时间调节旋钮，调节范围0～10秒； ⑤设开门按钮输入，可直接开启电锁； | 4 | 条 |  |  | 电源单独供向速通门，数量和速通门保持一致 |
|  |  | 活体动态人脸识别机 | ①人脸容量 支持识别20000人以上 ②人脸识别 存储容量：支持不低于10万条控制记录+抓拍记录 识别速度：＜0.5s 准确率：0.01%失误率(97%通过率条件下，99.7%的通过率) ③显示屏及补光 屏幕参数：不小于800*1280，全视角，≥8英寸IPS高清显示屏 屏幕亮度：≥400cd/m2 补光：夜间红外、LED双重补光 ④人脸摄像头 分辨率：210万像素以上 数量：不小于2个，动态双目宽动态镜头 ⑤硬件接口 本地闪存存储：不小于8G USB扩展：至少USB2.0 Type-A接口 1个 串口：支持RS485 | 8 | 台 |  |  | 4通道双向识别，共8台 |
|  |  | 二维码IC读卡器 | ①识别方式：扫码（一维码二维码）、IC卡、身份证（物理序列号） ②输出格式：串口、WG26、WG34 ③识别码制：常用的一维码、二维码，具体如下： 7.2D：PDF417，QR Code，Data Matrix，汉信码，GM码，Aztec，MicroQR，MicroPDF417 1D：Code128,EAN-13,EAN-8,Code39,GS1，UPC-A，UPC-C，Code11,Code93,Codebar,China Post,ISSN，ISBN，ITF-6，ITF-14,Interleaved 2 of 5,MSI,Plessey。 ④识别模式：感应识别 | 8 | 个 |  |  | 安装在人脸识别机下方，和人脸识别机器数量一致 |
|  |  | USB台式发卡器 | ①通讯方式：USB 即插即用 ②频率：125KHz或13.26MHz ③输出格式：计算机标准键盘格式 wiegand26标准8位 ④输入格式：EM ID卡或Mifare one IC卡 ⑤读卡距离：1-6厘米(与卡片的类型相关) | 2 | 个 |  |  | 1台主要使用，1台应急替换使用。或两台分发给不同部门使用。 |
|  | 人员通行智能闸机模块合计（元） |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 停车场车位监测及引导设备 | 停车场LCD引导屏幕 | LCD诱导屏是一款集成余位显示、导视系统于一体的室内停车诱导产品。 ①提供清晰的停车指引。 ②支持单向、双向、三向引导，灵活调配 ③≥43寸LCD显示屏，不低于1920*360高清分辨率，画质表现更清晰细腻，远距离可视 ④不低于700cd/mm²亮度，亮度可调节 ⑤能够通过客户端软件，支持远程发布、管理和实时更新 | 8 | 台 |  |  | 管委会综合大楼目南侧正门及东面侧门各1个，地库1个，共3个。 政务服务中心南楼北楼正门各1各，裙楼1个，地库2个，共5个。 |
|  |  | 2车位视频检测器 | ①功能描述：检测车位状态，支持车牌识别和车位指示灯显示。 ②传感器类型：1/2.8英寸CMOS或同类传感器产品 ③车位覆盖数量：2个 ④车位指示灯：1个车位指示灯（可显示红/黄/蓝/绿/青/白/粉7种颜色） ⑤支持车辆识别率≥99.5% ⑥车牌识别率≥99% ⑦违停检测：支持跨位停车检测、非白名单车占位检测、小车占大车位检测、非新能源车占新能源车位检测 ⑧无牌车触发：支持无牌车抓拍 ⑨防护等级：不低于IP54。 | 42 | 台 |  |  | 管委会综合大楼地面：21个车位， 地下：244个（含部分专用，共4个分区）；政务服务中心：地下车位310对内，地面约150个车位，含对外110个左右。 各类设备按照建筑图纸，结合已经进行的实地调研进行测算。 |
|  |  | 3车位视频检测器 | ①类似于2车位视频检测器，但覆盖3个车位。 ②传感器类型：1/3英寸CMOS或同类传感器产品 ③车位覆盖数量：3个 ④车位指示灯：1个车位指示灯（可显示红/黄/蓝/绿/青/白/粉7种颜色） ⑤支持车辆识别率≥99.5% ⑥车牌识别率≥99% ⑦违停检测：支持跨位停车检测、非白名单车占位检测、小车占大车位检测、非新能源车占新能源车位检测 ⑧无牌车触发：支持无牌车抓拍 ⑨防护等级：不低于IP54。 | 50 | 台 |  |  |  |
|  |  | 6车位视频检测器 | ①功能描述：覆盖6个车位的视频检测器。 传感器类型：1/3英寸CMOS或同类传感器产品 ②车位覆盖数量：6个 ③车位指示灯：1个车位指示灯（可显示红/黄/蓝/绿/青/白/粉7种颜色） ④支持车辆识别率≥99.5% ⑤车牌识别率≥99% ⑥违停检测：支持跨位停车检测、非白名单车占位检测、小车占大车位检测、非新能源车占新能源车位检测 ⑦无牌车触发：支持无牌车抓拍 ⑧供电方式：DC12-48V ⑨防护等级：IP54。 | 52 | 台 |  |  |  |
|  |  | 停车场终端管理盒 | ①集中管理停车场内的视频和图片数据，支持车辆查询和存储功能。 ②内存：不低于4GB ③支持48个通道接入 ④存储功能：不小于6T硬盘 ⑤报警事件：支持存储故障报警 ⑥数据防删改：支持（录像、图片文件无法直接删除） ⑦网络接口：至少18个，其中8个常规百兆网口，8个带电（48V）百兆网口，2个千兆以太网接口 ⑧硬盘接口：不低于4个SATA接口 ⑨RS-232接口：不低于1个 | 22 | 台 |  |  | 按照现场条件及需要的检测器数量，平均每6~7个检测器配备一个终端管理盒，共计22个。 |
|  | 停车场车位监测及引导设备模块合计（元） |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | 会议室智能门牌 | 会议智能门牌 | 一、硬件参数 ①尺寸：不小于10.1 英寸 ②屏类型：TFT或同类产品 ③▲响应时间：≤25ms（提供官网说明或产品说明文档或管理界面截图证明） ④画面比例：符合常规尺寸10:16 ⑤刷新频率：60Hz ⑥色彩度：16.7M(8bit) ⑦色域：NTSC(typ) 60% ⑧对比度：不低于1000:1 ⑨可视角度：不低于160°(H/V) ⑩背光类型：ELED ⑪屏亮度(typ) ：不低于280cd/m² 二、软件功能： ①支持显示联系人员、地址、规模等数据； ②支持显示智能设备数量、存储空间等数据； ③支持在通讯录内按需求建立组织架构、添加部门、添加成员，并支持批量导入及邀请成员； ④支持按实际设定对应空间，并显示对应空间名称、类型、楼宇、楼层、设备配置； ⑤支持权限管理，根据不同人物设定不同功能权限； ⑥支持通过平台查看操作记录，支持查看操作日志及第三方对接记录，并按着时间进行筛选； ⑦支持一屏预览设备信息，支持查看设备状态、设备类型、绑定空间信； ⑧持查看会议室预约信息，并根据会议室状态、架构等进行筛选； ⑨支持会议预约审批功能，支持添加审批流程添加审批人、可预约人，并支持设定审批规则。 ⑩支持对接钉钉系统，实现钉钉客户端预约会议后，会议门牌显示会议预约信息。 | 30 | 个 |  |  | 2层2个，3层5个，4~12层每层各2个大会议室，总计25个。其余零散的部门小会议室约5个，共计30个。 |
|  |  | 室内在人监测传感器 | 感知室内在人状态，与室内设备智控联动。 ①检测技术使用24GHz毫米波雷达或同类效果实现； ②检测角度 不小于150°； ③检测距离不小于运动7.5m，微动4.8m； ④通信协议标准LoRaWAN®协议或同类效果实现； ⑤接收灵敏度 -137dBm/125kHz SF=12； | 60 | 个 |  |  | 主要用作与会议室内设备智控联动，按会议室数量，每个会议室配备2个统，共计60个。 |
|  | 会议室智能门牌模块合计（元） |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | 固定资产管理配套硬件 | RFID标签 | 用于固定资产的标识，实现快速盘点和追踪。 ①频率范围：超高频840MHz-960MHz之间。 ②存储容量：符合ISO18000-6C（EPC C1G2）标准的标签，用户存储区为512bits。 ③读取距离：超高频标签读取，距离达到几米到十几米之间，在正常环境下读取距离可达3-5米。 ④封装形式：纸质、塑料、金属等多种可选。 | 3000 | 个 |  |  | 按照现有需要进行进行审批的重要固定资产进行统计，约3000个。 |
|  |  | RFID手持盘点机 | 用于周期性盘点，通过非接触远程批量扫描资产RFID标签，提高盘点效率和准确性。 ①频率范围：840MHz-960MHz。 ②空口协议：符合EPC C1G2、ISO18000-6C。 ③读取距离：0-10米，可调节。 ④RAM+ROM：大于等于3+32GB。 ⑤拓展内存：支持MicroSD (TF)卡可扩展至128GB。 | 3 | 个 |  |  | 按照所需要进行盘点操作的部门或人员需要统计。2台主要使用，1台备用 |
|  |  | RFID智能工器具柜 | 存放贵重资产与工器具，人脸识别授权开启，实时盘点柜内资产，记录物品出入情况。 ①工控配置：不低于4G+128G。 ②识别方式：射频识别（超高频RFID）。 ③整机尺寸：根据现状可安装空间，小于等于2000mm*820mm*500mm。 ④材质：不低于1.2mm厚的碳钢板。 | 1 | 个 |  |  | 1台用于存放相关设备及重要资产， |
|  |  | RFID智能档案柜 | 实现档案的数字化管理，人脸识别开启柜门，实时盘点档案，记录档案借阅记录。 ①设备尺寸：根据现状可安装空间，小于等于1900*855*400mm。 ②设备供电：AC 220V±10% 47～63 Hz。 ③柜体材质：钢化玻璃+冷轧板喷漆。 ④通讯方式：USB口，网口，wifi等。 ⑤需配置显示屏：不小于10.1寸触摸显示屏，分辨率不小于1280*800。 数据传输：支持网口+wifi。 | 2 | 个 |  |  | 档案柜单面5层设计，根据档案厚度不同（1-5cm）可存放80-400份档案盒。以牛皮纸档案袋为例，单格口可存放130份文件袋/格。按照目前管委会现存及未来潜在档案文件存放管理需要，暂定2台。 |
|  |  | RFID桌面读写器 | 支持对资产进行发卡操作，快速批量识别感应资产RFID标签，完成资产与RFID标签的绑定。 ①持协议：ISO18000-6C（EPC C1G2）、ISO18000-6B。 ②工作频率：902～928MHz（可调）。 ③输出功率：最大10dBm（可调）。 ④内建收发天线：读取距离>180mm，写入距离>80mm。 ⑤RF功率：PRF 0dBm~26dBm。 ⑥RF功率精度：AP +/-1dB。 ⑦RF功率平坦度：FP +/-0.2dB。 ⑧接收灵敏度：SR -70dBm。 ⑨标签识别性能＞50张标签。 ⑩标签识别速度＞50张/秒。 ⑪接口：USB3.1接口，支持虚拟串口工作方式、USB无驱方式及USB无驱仿真键盘方式。 | 3 | 个 |  |  | 与盘点机数量保持一致。 |
|  | 固定资产管理配套硬件模块合计（元） |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | LED屏幕 | LED显示屏 | ①像素间距≤1.25mm，像素密度≥ 640000点/㎡；SMD 1010黑灯； ②最终显示面积大于等于14.75㎡。 ③单块屏尺寸：宽≥5.12m，高≥2.88m，显示面积≥14.75㎡，分辨率≥4096×2304 ④整机采用压铸铝箱体，保证箱体拼接的平整度和密闭防尘、防咬、防霉、防火性能；箱体强度：拉伸强度≥300Mpa,硬度≥80HB； ⑤支持模组、电源、接收卡完全前维护/后维护； ⑥显示单元平整度（mm）≤0.05；模组平整度（mm）≤0.05；相对错位偏差（水平/垂直）≤1.0%； ⑦校正后亮度≥500nit，（0-100%无级可调）； ⑧最高对比度≥10000:1； ⑨刷新率≥3840Hz，支持通过配套控制软件调节刷新率设置，支持420Hz-4880Hz调节； ⑩水平视角≥160°；垂直视角≥160°；像素中心距偏差≤1%；色域≥120% NTSC；色准△E≤0.9； | ≥14.75 | 平方米 |  |  | 建议放置2楼大厅，用于展示楼宇运维信息、人员访客信息、政策情况等重要内容。 目前二楼大厅进门东侧，可安装高度3.5米，可安装宽度约7.8米。预留支架位置，实际屏幕安装面积宽5.12m，高2.88m，最终显示面积14.75㎡ |
|  |  | 视频处理器 | ①拥有完备的视频输入接口。包括HDMI 2.0，DVI输入， 3G-SDI等； ②支持 HDMI、DVI 输入分辨率自定义调节； ③视频输出支持16个千兆网口输出，支持上下、左右及混合型任意拼接。 | 1 | 个 |  |  | 匹配LED屏幕部署1套 |
|  |  | 智能电源管理 | ①功率≥10kw； ②具备防雷、过压、过流、欠压、短路、断路以及漏电保护措施； ③具有漏电保护开关、空气开关、熔断器、延时启动接触器、电源防雷器等； ④配电柜门上具有配备各支路手动开关和状态指示灯等； ⑤配电系统具有电源监视，温度，烟雾监控报警功能； ⑥支持网络及串口控制，可通过PLC实现远程开关控制。 ⑦采用分步顺序启动； ⑧支持定时控制功能； | 1 | 个 |  |  | 匹配LED屏幕部署1套 |
|  | LED屏幕模块合计（元） |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | 智能门锁 |  | 1)智能门锁应具备应急电源接口，采用TYPE-C接口。 2)满足无线传输协议与网关进行通讯，Zigbee/ZWave/433M协议任选其一。 3)智能门锁应能满足远程管理需求，支持远程采集人脸、指纹、密码下发给门锁，并能正确识别比对解锁。 4)智能门锁的人脸采集支持活体检测技术。 5)智能门锁能离线滚动存储至少2000条开门记录。 6)▲人脸模组：3D人脸识别组，支持100组录入（提供官网说明或产品说明文档或管理界面截图证明） 7)指纹模块：半导体指纹模块，支持100组指纹录入 8)接近感应：激光雷达感应，提高交互体验。 9)移动侦测：陌生人逗留抓拍，增强安全防护。 10)工作温度：-20°C ~ 85°C，适应不同气候条件。 11)3D结构光人脸识别：利用先进的3D人脸识别技术，实现快速、安全的身份验证。 12)双向语音对讲：内置麦克风和扬声器，支持远程语音交流。 13)IP66防护等级：适应室内外多种环境，防尘防水。 14)人脸数量：≥100组 15)通过（识别）率（人脸）：≥98.85% 16)误识率：≤0.001% 17)识别角度（人脸）：左右上下约20度 18)密码长度：6~12位 19)密码总容量：≥200组 20)虚位密码：支持 21)IC卡容量：≥100张 22)本地开门及报警记录：≥2000条 23)锁芯规格：至少达到C级锁芯 24)适配门厚：40mm～110mm | 900 | 个 |  |  | 已根据图纸，并线下核实。统计管委会综合大楼+政务服务中心房间数量，共计约900间。 |
|  | 智能门锁模块合计（元） |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | 照明控制面板 |  | 1)单路额定功率：白炽灯:不低于800W/路、荧光灯:低于400W/路 2)四路灯控:不低于白炽灯:400W/路、不低于荧光灯:200W/路 3)最大发射功率：20dBm 4)接收灵敏度：<-97dBm 5)组网功能:支持手动组网 6)退网功能:支持远程退网、本地退网 7)本地操作:开关设备 8)远程控制:支持远程控制开关设备 9)支持情景模式的设置，可作为触发条件 | 500 | 个 |  |  | 主要给管委会综合大楼办公室、会议室、接待室等安装照面控制面板。办公室每间1个，会议室及接待室2个，大公共会议室3个。按照所需要房间数量测算，共计约500个。 |
|  | 照明控制面板模块合计（元） |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | 空调控制面板 | 空调智能物联开关面板 | ①精准控制：温度控制精度±1℃， ②测温误差≤0.5℃， ③▲温度设定范围16~32℃（提供官网说明或产品说明文档或管理界面截图证明） ④上报配置：上报周期从10s至24小时可设，面板状态改变后立即上报当前状态 ⑤基础上报内容包括：室内当前温度、设定温度、开关机状态、冷暖模式、当前风速档位、风速设定、水阀状态 ⑥多功能配置：可独立设置8个时段，记录累积运行时间，自动计量能耗，掉电记忆，数据永久储存。 | 80 | 个 |  |  | 主要服务于管委会综合大楼会议室。一般会议议室2个，大公共会议室3个，共计约80套。 |
|  |  | 空调网关 | ①无线协议：Wi-Fi、Zigbee、BT等选一 ②静电抗扰度：满足 GB 17626.2 的测试要求，接触放电±4KV 和±8KV，设备在试验中、后 EUT 正常工作。 ③传导骚扰：满足 GB 9254 中 CLASS B 的限值要求。 ④电快速瞬变脉冲群抗扰度：满足 GB 17626.4 的要求。 ⑤电压变化抗扰度：满足 GB17626.11 的要求。 | 24 | 个 |  |  | 需要安装面板的楼层，每层2个。 |
|  | 空调控制面板模块合计（元） |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | 中央空调节能配套硬件（管委会综合大楼） | PLC及工控机系统控制集成柜 | ①控制柜：控制柜满足其环境条件、结构紧凑、便于安装和维护。 ②工控机：具有抗干扰、防辐射能力，配置8G及以上内存、USB3.0以上接口等。屏幕不低于15英寸。 ③工业交换机：工业级产品，支持RJ45-45端口8port 10/100/1000Mbps，支持机型自动翻转，支持全双工和半双工自动协商方式，两路电源，LED状态指示灯，支持POE供电，宽电压DC12V-57v输入，支持IEEE802.3at/af国际标准。 ④PLC及模块：采用工业型产品。 ⑤所有PLC均采用模块化结构，所有开关量I/O模块应有隔离装置。模块上应有LED显示单元，以便现场监视I/O的状态。 ⑥所有模块（CPU、I/O、通讯、电源等）应是插拔式。所有模块都支持带电插拔。通过以太网或现场总线通讯方式实现信号及数据的采集及处理；所有模块应通过第三方机构的安全认证。 ⑦物联网网关：支持全网2G/4G/5G/网线/wifi等传输具备232或485接口，支持断点续传，JS脚本，低代码开发，数据分发支持MQTT和HJ-212协议，支持多种串口协议；防反向连接，防浪涌，过电流保护。 ⑧电源模块：导轨式安装，国际通用全范围交流输入，具有短路/过载/过电压/过温度等保护，EN61000-6-2（EN50082-2）工业抗扰度。 ⑨微型断路器：额定电流范围为1A至63A；分断能力‌：具有6kA的分断能力，能够有效地切断电路中的故障电流。具备短路/过载/控制/隔离等功能，模块化结构设计。 ⑩中间继电器：线圈电压DC24V，AC220V；使用环境温度：-20～70℃，吸合频率≥20万次； ⑪其他配件：如风扇、照明灯、连接线缆、行程开关等。 | 1 | 套 |  |  | 整个制冷机房需要一个集中控制系统来实现对冷水机组、水泵等设备的智能自动化控制，该集成柜作为控制层的核心设备，用于构建局域网络，实现与各设备的信息交互和逻辑控制。 |
|  |  | 伺服矢量变频控制柜 | ①控制柜：控制柜满足其环境条件、结构紧凑、便于安装和维护。 ②伺服矢量驱动器：输入电压： AC380/220V；485通讯接口；矢量控制；频率范围：0.00-300Hz,具有面板锁定/电源欠压/过流/过载/模块保护/输出保护/自整定故障等保护功能，本体防护等级不低于IP20 ③塑壳式断路器：塑壳式断路器分断能力为35~65kA，并且满足Ics＝Icu。断路器无飞弧或零飞弧；塑壳断路器为抗湿热型产品。 | 5 | 套 |  |  | 其中4套（30KW+30KW）用于驱动控制冷冻及冷却水泵，另1套（15+15+15KW）用于驱动控制热水泵。通过伺服矢量驱动器对水泵进行智能调速控制 |
|  |  | 温度传感器 | 工业型产品，三线制（测量范围：-20～80℃）； 测量精度：±0.3＋0.005.¦t¦。 | 6 | 套 |  |  | 冷冻水入口、冷冻水出口、冷却水入口、冷却水出口、供暖水出口、板式换热交换器管道节点共6个 |
|  |  | 压力传感器 | 工业型产品，测量范围（0—1.6Mpa）；精度等级（±0.1%FS)，工作温度-20～80℃，输出方式：标准4-20mA或（0-10V）。 | 2 | 套 |  |  | 冷冻水主管道和冷却水主管道的循环压力共2个 |
|  |  | 智能电表计量系统 | 对中央空调系统的能耗进行精确计量，为节能改造提供数据支持。实时测量三相电压、电流、功率、功率因素、频率等，支持Modbus-RTU/DL654通讯协议，波特率最高至9600bps。 | 15 | 套 |  |  | 用于对所有设备进行二次能耗计量，包括冷水机组电表3套、水泵电表11套、冷却塔电表1套。 |
|  | 中央空调节能配套硬件（政务服务中心） | PLC及工控机系统控制集成柜 | ①控制柜：控制柜满足其环境条件、结构紧凑、便于安装和维护。 ②工控机：具有抗干扰、防辐射能力，配置8G及以上内存、USB3.0以上接口等。屏幕尺寸不小于15英寸。 ③工业交换机：工业级产品，支持RJ45-45端口8port 10/100/1000Mbps，支持机型自动翻转，支持全双工和半双工自动协商方式，两路电源，LED状态指示灯，支持POE供电，宽电压DC12V-57v输入，支持IEEE802.3at/af国际标准。 ④PLC及模块：采用工业型产品。 ⑤所有PLC均采用模块化结构，所有开关量I/O模块应有隔离装置。模块上应有LED显示单元，以便现场监视I/O的状态。 ⑥所有模块（CPU、I/O、通讯、电源等）应是插拔式。所有模块都支持带电插拔。通过以太网或现场总线通讯方式实现信号及数据的采集及处理；所有模块应通过第三方机构的安全认证。 ⑦物联网网关：支持全网2G/4G/5G/网线/wifi等传输具备232或485接口，支持断点续传，JS脚本，低代码开发，数据分发支持MQTT和HJ-212协议，支持多种串口协议；防反向连接，防浪涌，过电流保护。 ⑧电源模块：导轨式安装，国际通用全范围交流输入，具有短路/过载/过电压/过温度等保护，EN61000-6-2（EN50082-2）工业抗扰度。 ⑨微型断路器：额定电流范围为1A至63A；分断能力‌：具有6kA的分断能力，能够有效地切断电路中的故障电流。具备短路/过载/控制/隔离等功能，模块化结设计。 ⑩ 中间继电器：线圈电压DC24V，AC220V；使用环境温度：-20～70℃，吸合频率≥20万次； ⑪其他配件：如风扇、照明灯、连接线缆、行程开关等。 | 1 | 套 |  |  | 同样是为了构建制冷机房的集中控制系统，实现对设备的智能自动化控制和管理，与管委会综合大楼的用途相同。 |
|  |  | 伺服矢量变频控制柜 | ①控制柜：控制柜满足其环境条件，便于安装和维护。 ②伺服矢量驱动器：输入电压： AC380/220V；485通讯接口；矢量控制；频率范围：0.00-300Hz,具有面板锁定/电源欠压/过流/过载/模块保护/输出保护/自整定故障等保护功能，本体防护等级不低于IP20 ③塑壳式断路器：塑壳式断路器分断能力为35~65kA，并且满足Ics＝Icu。断路器无飞弧或零飞弧；塑壳断路器为抗湿热型产品。 | 4 | 套 |  |  | 其中37KW+37KW驱动器组合（1套），30KW+30KW驱动器组合（1套）30KW+37KW驱动器组合（1套）用于驱动控制冷冻及冷却水泵，另1套（18.5+18.5KW）用于驱动控制热水泵。 |
|  |  | 温度传感器 | 工业型产品，测量范围：-20～80℃；测量精度：±0.3＋0.005.¦t¦。 | 6 | 套 |  |  | 冷冻水入口、冷冻水出口、冷却水入口、冷却水出口、供暖水出口、板式换热交换器管道节点共6个 |
|  |  | 压力传感器 | 工业型产品，测量范围（0—1.6Mpa）；精度等级（±0.1%FS)，工作温度-20～80℃），输出方式：标准4-20mA或（0-10V）等 | 2 | 套 |  |  | 冷冻水主管道和冷却水主管道的循环压力共2个 |
|  |  | 智能电表计量系统 | 智能电表、互感器：对中央空调系统的能耗进行精确计量，为节能改造提供数据支持。实时测量三相电压、电流、功率、功率因素、频率等，支持Modbus-RTU/DL654通讯协议，波特率最高至9600bps。 | 11 | 套 |  |  | 用于对设备进行能耗计量，包括冷水机组电表3套、水泵电表8套。 |
|  | 中央空调节能配套硬件模块合计（元） |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 | 配电房监测设备 | 智能三相电表 | ①电能计量：有功电计量（正反向），四象限无功电能； ②电量计量：电压、电流、功率因数、频率、有功功率、无功功率、视在功率； ③三相不平衡度：电流、电压不平衡度； ④测温功能：A\B\C\N四路测温； ⑤参比频率50Hz，允许偏差 -6％～+2％； ⑥电流回路：3*1（6）A，起动电流0.004Ib，单回路功耗<1VA； ⑦供电电压：85-265V； ⑧测量性能：符合GB/T17215.322-2008，CB/T17215.321-2008的要求， 有功测量精度：0.5S，温度精度±2℃； ⑨通信：支持通过RS485或其它无线通信接口与物联通信模块通信或者直接与需求响应终端通信，其中RS485通信协议支持Modbus-RTU以及DL/T 645-2007； ⑩应适配开口电流互感器。 ⑪▲提供智能三相电表CPA证书 | 180 | 个 |  |  | 两个配电房的二级支路进行计量，管委会综合大楼80个、政务服务中心100个，共计180个，以实现对建筑内不同区域和设备的精细化能耗监测。 |
|  |  | 电流互感器 | ①测量精度：0.5级。 ②环境温度：-5-40℃；。 | 180 | 个 |  |  | 与180台智能三相电表配合使用，每个电表配备1个电流互感器，确保电流测量的准确性，共需180个。 |
|  |  | DN50远传水表 | ①公称通径：DN50 ②连接方式：螺纹连接 ③测量范围：0.001-16m³/h ④精度等级：至少2级 ⑤工作压力：1.0MPa ⑥温度范围：0.1-40℃ ⑦远传方式：RS-485布线有线传输 ⑧寿命：≥6年 ⑨防护等级：不低于IP68 | 9 | 个 |  |  | 针对生活用水分区送水管路进行计量，预计单栋楼宇分高中低区，每个区需要1块水表，管委会综合大楼、政务服务中心南楼、北楼各3个，共计9块水表，以实现对用水的精细化管理。 |
|  |  | 串口设备 | ①10/100Mbps 自适应以太网接口 ②串口波特率从 1200bps 到 115.2Kbps 可设置，支持 None、Odd、Even 三种校验 ③TCP 底层协议心跳保活机制，保证 TCP 连接正常 ④自定义业务心跳包机制，保证连接真实可靠 ⑤自定义注册包机制，检测连接状态，也可做自定义包头，可选用 MAC 地址做注册包 ⑥TCP Server 模式，提供 3 路 Client 连接 ⑦支持 HTTP 数据传输 ⑧支持 UDP 组播 ⑨支持 Modbus Rtu 与 Modbus TCP 数据协议转换 | 8 | 个 |  |  | 串口设备用于实现设备之间的通信，两个配电房各4个，共计8个。 |
|  |  | 采集箱 | ① 配电箱含交流空开（C63，3P，10A），导轨式开关电源（MDR-20-24）及相关配件等 | 2 | 个 |  |  | 用于集中安装和管理各种传感器和采集设备，方便布线和维护，提高系统的整体稳定性和可靠性。管委会综合大楼和政务服务中心楼宇配电房各一个。 |
|  |  | 温湿度传感器 | ①温度测量范围：-20～+125℃； ②温度测量精度：±1℃ ； ③相对湿度测量范围：0～100%RH； ④相对湿度测量精度：±2%RH ； ⑤RS-485调试接口通讯：传输速率9600bit/s； ⑥支持无线通讯：470M无线频段，内置天线，通讯距离大于300m； ⑦温湿度传感器加上电源、断电、电源电压缓慢上升或缓慢下降，均不应误动或误发信号，当电源恢复正常后应自动恢复正常运行。 | 4 | 个 |  |  | 用于监测配电房等关键区域的温度和湿度，确保设备运行环境的稳定，防止因环境变化导致设备故障。管委会综合大楼和政务服务中心楼宇配电房各2个。 |
|  |  | 水浸传感器 | ①主动声、光报警 ②持常开、常闭继电器输出 ③灵敏度高，响应时间快，无误报 | 4 | 个 |  |  | 用于监测配电房关键区域的水浸情况，防止因漏水等意外情况导致设备损坏，确保设备运行的安全性。管委会综合大楼和政务服务中心楼宇配电房各2个。 |
|  |  | 独立式光电感烟火灾探测报警器 | ①支持声、光报警 ②支持欠压、传感器故障报警 ③支持本地按键消音或平台远程消音 | 2 | 个 |  |  | 用于监测配电房等关键区域的火灾情况，及时发出物理声光警报，管委会综合大楼和政务服务中心楼宇配电房各1个。 |
|  |  | LORAWAN网关 | ①IP65防水等级 ②支持Wi-Fi ③支持PoE ④≥1*千兆网口 ⑤内置NS服务器 ⑥底噪扫频 ⑦组播功能 | 2 | 个 |  |  | 用于实现LoRa设备的数据传输，支持多种通信功能，确保数据能够稳定传输到后台系统，实现远程监控和管理。管委会综合大楼和政务服务中心楼宇配电房各1个。 |
|  |  | 智能门磁 | ①发射功率:≤10dB ②报警电流:≤25mA ③使用温度:-10℃~50℃ ④安装方式:壁挂 ⑤发射距离:>80m(空旷地) ⑥安装高度:1.8~2.2m ⑦发射频率:433MHz/1527 | 2 | 个 |  |  | 用于监测配电房等关键区域的门禁状态，防止未经授权的人员进入，确保设备运行的安全性。管委会综合大楼和政务服务中心楼宇配电房各1个。 |
|  |  | 主机柜 | ①机柜容量:4U-18U均可； ②机柜材质:SPCC冷轧钢板 ③板材厚度:U立柱≥1.2mm,门板≥1.0mm ④表面处理:静电喷塑 | 2 | 个 |  |  | 用于集中安装和管理各种设备。管委会综合大楼和政务服务中心楼宇配电房各1个。 |
|  |  | 通信网关 | ①支持2个及以上10/100M自适应工业以太网、4个串行通讯接口； ②可以实现如通信规约转换、远程调度、智能监测管理等多种应用； ③RAM不低于256MB； ④温度:-20~70℃(工作)，-40~80℃℃(储运) ⑤湿度:20%~90%无凝露(工作)，15%~95%无凝露(储运) | 2 | 个 |  |  | 用于实现设备之间的通信和数据处理，支持多种通信接口和协议，确保数据传输的稳定性和可靠性，实现设备的智能化管理。管委会综合大楼和政务服务中心楼宇配电房各1个。 |
|  |  | 千兆POE交换机 | ①提供不低于4 个千兆 PoE 电口，1 个千兆网络电口。 ②支持 IEEE 802.3at/af。 ③支持 6 KV 防浪涌（PoE 口）。 ④支持 PoE 输出功率管理。 ⑤千兆网络接入。 | 2 | 个 |  |  | 用于提供网络接入和数据传输，支持PoE供电，确保网络设备的稳定运行，提高系统的整体稳定性和可靠性。管委会综合大楼和政务服务中心楼宇配电房各1个。 |
|  | 配电房监测设备模块合计（元） |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 | 物联中枢控制网关 | 分布节点网关 | ①不低于8上行通道，1下行通道无线传输 ②▲允许2000+节点接入网关（提供官网说明或产品说明文档或管理界面截图证明） ③u信号穿透性能强 ④信号穿透5~6堵墙，组合完整覆盖大楼 ⑤兼容第三方终端与服务器 ⑥支持第三方标准LoRaWAN协议终端接入，完成数据采集和指令转发 ⑦支持主流网络服务器TTN，ChirpStack ⑧接口开放，数据安全传输 ⑨支持MQTT数据转发和HTTPS的API接口调用 ⑩可实现内网传输，数据安全可靠 ⑪网关数据传输进行AES128加密 ⑫主从网关对接，灵活部署 ⑬与工业型网关CG10LE配合使用 ⑭单个主网关网络服务器对接多个子网关 ⑮实现LoRaWAN网络全场景覆盖 | 45 | 个 |  |  | 根据管委会综合大楼和政务服务中心大楼图纸，主要服务于各类设备接入，可以做补充门锁物联的需求。按每层2~3台估算 |
|  |  | 边缘物联中枢 | ①内存：4GB/8GB LPDDR4X-4267 SDRAM均可 ②存储：支持Micro SD Card和M.2 NVMe SSD扩展 ③接口：不少于1 ×Gigabit 网口，支持选配POE功能，不少于2 × USB 3.0、2× USB 2.0.1 × RS232、1× R5485和1× Buzzer ④电源输入：USB Type-C接口的5V电源输入，具备ON/OFF电源开关 ⑤其他：集成RTC，支持超级电容和CR1220R电池作为RTC备份电源 ⑥操作温度：-25°C ~ 60°C ⑦Wi-Fi：支持2.4/5G 双频802.11ac Wi-Fi ⑧蓝牙： 蓝牙5.0/BLE及以上 ⑨▲接入终端数：不低于500个（提供官网说明或产品说明文档或管理界面截图证明） | 2 | 个 |  |  | 管委会综合大楼和政务服务中心大楼各1个物联中枢。 |
|  | 物联中枢控制网关模块合计（元） |  |  |  |  |  |  |  |
| 硬件购置总计（元） |  |  |  |  |  |  |  |  |

注：针对本项目的所有软硬件至少提供2年质保服务。

- 第三部分  投标资料表

本部分关于本次招标项目的具体要求是对 “投标人须知”和“合同格式”的相关条款的补充和修改，如有矛盾，应以此为准。

| 条款号 | 条款内容 |
| --- | --- |
| 1.1 | 采购人名称：宁波高新区机关综合服务中心 地 址：宁波市鄞州区聚贤街道广贤路999号 邮 编：315000 电 话：0574-89288600 联 系 人：刘老师 |
|  | 采购代理机构名称：宁波国咨工程造价咨询有限公司 地 址：宁波市鄞州区和源路510号宁兴国贸大厦20楼2017室 邮 编：315040 电 话：0574-87312175 电子邮件：844793647@qq.com 联 系 人：李莺、戴佳颖、王思绮 |
|  | 项目名称：宁波高新区智慧大楼综合应用平台项目 |
| 3.1 | 招标范围：详见采购文件第六部分“招标项目需求”。 |
| ★4.1 | 合格投标人的资格要求（本项目采用资格后审）： 1.满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定；未被“信用中国”（www.creditchina.gov.cn)、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单。 2.落实政府采购政策需满足的资格要求：无。 3.本项目的特定资格要求：无。 |
| 8.1 | 现场考察：不组织 答疑会：不组织 |
| ★9.1 | 投标文件组成： 1.商务技术文件，含： (1)封面； (2)投标函； (3)单位负责人授权书或单位负责人身份证明； (4)投标单位情况一览表； (5)技术条款偏离表； (6)商务条款偏离表； (7)第五部分“评标办法”中“评分标准”要求提供的资料（如有需提供）； (8)投标人商务技术分自评表； 以上条款请按本采购文件第七部分“附件（投标文件格式）”编制。 2.资格证明文件，含： (1)封面； (2)资格条件自查表； (3)投标声明书； (4)有效的“多证合一”的营业执照（未办理多证合一的提供营业执照、税务登记证、组织机构代码证）副本复印件。投标人如果有名称变更的，应提供由行政主管部门出具的变更证明文件； (5)关于资格的承诺函； (6)投标人的特定条件的证明文件（如有）； 3．报价文件，含： (1)封面； (2)开标一览表； (3)投标报价组成明细表； (4)中小企业声明函（如有需提供）； (5)残疾人福利性单位声明函（如有需提供）； (6)监狱企业声明函（如有需提供）； 投标人应对投标文件编制目录和评分索引表以方便查询。 |
| ★10.1 | 本项目投标报价的组成：本项目投标报价应为承包完成本次投标需完成全部工作所发生的所有费用，并承担一切风险责任，包括但不限于软件开发、软件的部署安装、实施、技术服务、调试、开通、验收、试运行、培训、系统集成及配合、成品采购、成品保护、售后服务、保修费、国家和有关部门规定的强制检测费用（安全等级保护测评、软件测评、代码安全审计除外）、管理费、培训费、利润、税金，中标服务费以及其他费用，凡影响报价的所有相关费用均应列入。投标人自行应承担其编制响应文件与递交投标文件及参与本次招标活动所涉及的一切费用。 投标人应承担其参加本招标活动自身所发生的费用。 项目实施过程中可能发生的风险和费用均由中标人承担。 |
| ★10.5 | 本项目采用最高投标限价，超过最高限价的投标将被判定为无效投标。 本项目最高限价为9197669元。供应商报价低于项目预算50%的，应当在报价文件中详细阐述不影响产品质量或者诚信履约的具体原因，并提供成本核算。 |
| 11.4 | 投标文件数量要求：本项目实行网上投标，投标人应准备以下投标文件： ★（1）上传到政府采购云平台的电子投标文件（含资格证明文件、商务和技术文件、报价文件）1份。 （2）以U盘或光盘存储的电子备份投标文件（含资格证明文件、商务和技术文件、报价文件）1份，演示文件（如有）1份。 注意事项 （1）电子投标文件中所须加盖公章部分均采用 CA 签章。 （2）电子备份投标文件、演示文件不作实质性要求，是否提交由投标人自行决定。 |
| 12.1 | 投标有效期：90天。 |
| 13.1 | 投标保证金金额：无 |
| 15.1 | 投标截止时间：详见第一部分 招标公告。 |
| 28.1 | 1.采购代理机构参照国家发改委发改办价格[2003]857号通知和原国家计委计价[2002]1980号文件规定的服务类收费标准的90%计取，按照中标通知书确定的中标金额，核算中标服务费。 收取中标服务费标准（分档累计） 中标金额（万元）; 服务费率; 货物费率. 100以下; 1.50%; 1.50%. 100-500; 0.80%; 1.10%. 500-1000; 0.45%; 0.8%. 2.中标人负责承担中标服务费，并应在采购代理机构发出中标通知书5个工作日内向采购代理机构支付中标服务费。 3.中标服务费只收电汇款。 4.代理服务费收款账户信息： 户名：宁波国咨工程造价咨询有限公司 开户银行：建行宁波市分行营业部 账号：33101983679050502597 |
| 29 | 发布本项目招标公告、中标结果公告的媒体： 浙江政府采购网https://zfcg.czt.zj.gov.cn/ 宁波政府采购网zfcg.czj.ningbo.gov.cn |

# 第四部分 投标人须知

- A  总则

1.适用范围

本采购文件适用于本项目的招标、投标、评标、定标、验收、合同履约、付款等行为（法律、法规另有规定的，从其规定）。

2.定义

2.1  “采购人”、“采购代理机构”和“项目名称”：见第三部分“投标资料表”。

2.2  “投标人”系指向采购人提交投标文件的单位或个人。

2.3  “产品”系指投标人按采购文件规定，须向采购人提供的一切设备、保险、税金、备品备件、工具、手册及其它有关技术资料和材料。

2.4  “服务”系指采购文件规定投标人须承担的安装、调试、运维、技术协助、校准、培训、技术指导以及其它类似的义务。

2.5  “项目”系指投标人按采购文件规定向采购人提供的货物或服务。

2.6  “书面形式”包括信函、传真、邮件等。

2.7  “★”系指实质性要求条款。投标文件对这些条款的任何负偏离将导致投标无效。

3.招标范围

3.1  招标范围：见第三部分“投标资料表”。

3.2  本项目不得转包。

4.合格的投标人

4.1  合格的投标人应该是：

具有提供本次招标服务内容能力，具有合法营销资格，并独立于采购人和采购代理机构的中国境内企业、其它组织或者自然人。金融、保险、通讯等特定行业的全国性企业所设立的区域性分支机构可以投标，但需依法办理工商、税务和社保登记手续，并获得总机构授权或者能够提供房产权证或其他有效财产证明材料，证明其具备实际承担责任的能力和法定的缔结合同能力。

单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同投标人，不得参加同一合同项下的政府采购活动。除单一来源采购项目外，为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的投标人，不得再参加该采购项目的其他采购活动。

投标人应遵守国家有关的法律、法规、规章等相关文件的规定，具有健全的财务会计制度、依法缴纳税收和社会保障资金、参加本次采购活动之前的三年内，在经营活动中无重大违法记录，在招标投标活动中无欺诈和腐败行为。

根据政府采购相关法律、法规、规章、文件规定并满足采购文件规定资格条件的区域性分支机构、个人独资企业、合伙企业参加本项目投标并由单位负责人签署的相关投标资料与本采购文件规定由法定代表人签署的文件材料具有同等效力。

4.2  符合本采购文件载明的对上述4.1条的例外的规定或对投标人资格的其他补充要求：详见招标公告。

5.投标人代表

5.1  投标人代表须持有“单位负责人授权书”。单位负责人是指单位法定代表人或者法律、行政法规规定代表单位行使职权的主要负责人（下同）。

5.2  若投标人代表是单位负责人的，则须符合本须知第9.1条的要求。

6.投标费用

6.1  不论招标的结果如何，投标人自行承担其参加本次投标有关的全部费用。

- B  采购文件

7.采购文件的构成

7.1采购文件共有七部分，内容如下：

第一部分  招标公告

第二部分  招标项目需求

第三部分  投标资料表

第四部分  投标人须知

第五部分  评标办法

第六部分  采购合同

第七部分  附件（投标文件格式）

投标人应详细阅读采购文件的全部内容和要求，不按采购文件的要求提供投标文件和资料导致的风险由投标人承担。

8.采购文件的澄清和修改

8.1采购人或者采购代理机构可以在采购文件提供期限截止后，组织已获取采购文件的潜在投标人现场考察或者召开开标前答疑会。组织现场考察或者召开答疑会的在采购文件第三部分“投标资料表”中载明，或者在采购文件提供期限截止后以书面形式通知所有获取采购文件的潜在投标人。

8.2  若潜在投标人对采购文件有疑点，要求采购人澄清的，应以书面形式通知采购代理机构，要求澄清的截止时间同有效质疑的截止时间。

8.3  采购人或者采购代理机构可以对已发出的采购文件进行必要的澄清或者修改，但不得改变采购标的和资格条件。澄清或者修改在原公告发布媒体上发布澄清公告。澄清或者修改的内容为采购文件的组成部分。

8.4  澄清或者修改的内容可能影响投标文件编制的，采购人或者采购代理机构在投标截止时间至少15日前，以书面形式（纸质、传真或电子邮件形式）通知所有获取采购文件的潜在投标人；不足15日的，采购人或者采购代理机构顺延提交投标文件的截止时间。

8.5  潜在投标人收到采购文件澄清或修改通知，或推迟截标和开标时间通知后，应在通知单回执上明示意见、盖上投标人单位公章，以书面形式（纸质、传真或电子邮件形式）回复采购代理机构。

- C  投标文件

9. 投标文件的组成

9.1  投标文件组成在本采购文件第三部分“投标资料表”中做出规定。

9.2  组成投标文件的各项资料中本招标书的有规定格式的，应统一按本招标书的规定格式填写。未有规定格式的资料，投标人应自行编制，但至少要包含组成投标文件要求的内容。

10.投标报价

10.1  本次招标对投标报价组成的具体要求在采购文件第三部分“投标资料表”中做出规定。

10.2  投标人要按照采购文件中的“开标一览表”格式和内容完整填写投标总价及其他事项。

10.3  除非采购文件另有备选投标方案的规定，投标应该只有一个投标报价。

10.4  开标后以及在评标及中标后的合同执行过程中，投标人不得以任何理由变更投标价格。若投标人在中标以后做出任何改变投标价格的决定，将被视作撤标而失去中标资格。

10.5  本项目采用最高投标限价，最高投标限价详见招标公告，超过最高限价的投标文件无效。

10.6  本项目的投标货币为人民币。

11.投标文件的形式和效力

11.1 投标文件分为电子投标文件、电子备份投标文件以及演示文件（如有），电子备份投标文件为以U盘或光盘存储的电子备份投标文件。

11.2 电子投标文件，按“项目采购-电子招投标操作指南”及本采购文件要求制作，并加密。

11.3以U盘或光盘存储的电子备份投标文件，按“项目采购-电子招投标操作指南”制作的电子备份文件。

11.4 投标文件填写字迹必须清楚、工整，对不同文字文本投标文件的解释发生异议的，以中文文本为准。

11.5投标文件的效力

投标文件的启用，按先后顺位分别为电子投标文件、以U盘或光盘存储的电子备份投标文件。在下一顺位的投标文件启用时，前一顺位的投标文件自动失效。

电子投标文件未能按时解密，投标人提供了电子备份投标文件的，以电子备份投标文件作为依据，否则视为投标文件撤回。电子投标文件已按时解密的，电子备份投标文件自动失效。

12. 投标有效期

12.1 投标有效期在本采购文件第三部分“投标资料表”中做出规定。投标有效期从提交投标文件的截止之日起算。投标文件中承诺的投标有效期应当不少于采购文件中载明的投标有效期。

12.2 在特殊情况下，在原投标有效期截止之前，应采购人要求，采购代理机构可要求投标人延长投标有效期，这种要求的提出和投标人的答复都应以书面形式进行。

12.3 投标人可拒绝接受延期要求。同意延长有效期的投标人不能修改投标文件。

13.投标保证金（本项目不收取）

13.1  投标保证金金额在本采购文件第三部分“投标资料表”中做出规定。

13.2  投标保证金递交时间和形式在本采购文件第三部分“投标资料表”中做出规定。

13.3  投标人在投标截止时间前撤回已提交的投标文件的，采购人或者采购代理机构自收到投标人书面撤回通知之日起5个工作日内，退还已收取的投标保证金，但因投标人自身原因导致无法及时退还的除外。

13.4  采购人或者采购代理机构自中标通知书发出之日起5个工作日内退还未中标人的投标保证金，自采购合同签订之日起5个工作日内退还中标人的投标保证金或者转为中标人的履约保证金。

13.5  采购人或者采购代理机构逾期退还投标保证金的，除退还投标保证金本金外，还应按中国人民银行同期贷款基准利率上浮20%后的利率支付超期资金占用费，但因投标人自身原因导致无法及时退还的除外。

13.6  投标人有下列情形之一的，投标保证金将不予退还：

（1）投标人在投标有效期内撤销投标文件；

（2）中标人无正当理由不与采购人订立合同；

（3）中标人不按采购文件要求提交履约保证金；

（4）投标人串通投标、提供虚假材料投标。

14.投标文件的组成和份数

14.1投标文件的组成：

投标文件组成在本采购文件第三部分“投标资料表”中做出规定。

组成投标文件的各项资料中本招标书的有规定格式的，应统一按本招标书的规定格式填写。未有规定格式的资料，投标人应自行编制，但至少要包含组成投标文件要求的内容。

14.2 投标文件制作：

（1）应按照本项目采购文件和政府采购云平台的要求编制、加密并递交投标文件。投标人在使用系统进行投标的过程中遇到涉及平台使用的任何问题，可致电政府采购云平台技术支持热线咨询，联系方式：95763。

（2）投标人通过政府采购云平台电子投标工具制作投标文件。电子投标工具请投标人自行前往浙江政府采购网下载并安装（zfcg.czt.zj.gov.cn/bidClientTemplate/2019-05-27/12946.html）。

投标人投标文件制作及电子交易操作指南详见：

①政府采购项目电子交易管理操作指南（视频）：

service.zcygov.cn/#/knowledges/CW1EtGwBFdiHxlNd6I3m/7GyLXW0BXgMSmLUuYuPM（电脑登录账号观看）；

②政府采购项目电子交易管理操作指南（文本）：

service.zcygov.cn/#/knowledges/CW1EtGwBFdiHxlNd6I3m/6IMVAG0BFdiHxlNdQ8Na（电脑登录账号浏览）。

（3）以U盘或光盘存储的电子备份投标文件1份，即按“项目采购-电子招投标操作指南”制作的电子备份文件，以用于异常情况处理。

（4）开标前准备：各投标人应在投标截止时间前确保成为浙江政府采购网正式注册入库投标人，并完成CA数字证书办理。因未注册入库、未办理CA数字证书等原因造成无法投标或投标失败等后果由投标人自行承担。投标人CA申领操作指南（help.zcygov.cn/web/site_2/2018/11-29/2452.html），完成CA数字证书办理预计一周左右，请投标人自行把握时间。

15.投标文件的签署盖章

15.1 采购文件第七部分“附件”中标明加盖公章或签字的，加盖公章部分采用CA签章，签字部分由法定代表人或授权代表签字后扫描上传。授权代表签字的，还应附法定代表人签署的法定代表人授权书。

- D  投标文件的递交

16.投标文件的密封和标记

16.1电子投标文件：投标人应根据“项目采购-电子招投标操作指南”及本采购文件规定的格式和顺序编制电子投标文件并进行关联定位。

16.2以U盘或光盘存储的电子备份投标文件、演示文件（如有）用封袋密封后递交。

16.3电子备份投标文件须在封袋上分别注明：

（1）注明：“电子备份投标文件”、“演示文件”（如有）；

（2）项目编号：NBGZZB125005

（3）项目名称：宁波高新区智慧大楼综合应用平台项目；

（4）所投标项（如有多个标项须填写）：

（5）在年月日（规定的开标日期和时间）前不准启封；

（6）投标人的名称：      。

投标人须在包封上加盖投标人公章或由其法定代表人（或授权代表）签字。

投标人未按上述要求标记的，采购人（代理机构）不承担错放或提前开封的责任。

17. 投标递交

17.1 投标文件递交的具体要求：

（1）投标人应于提交投标文件截止时间前将电子投标文件上传到政府采购云平台（www.zcygov.cn），并应于提交投标文件截止时间前，将以U盘或光盘存储的电子备份投标文件、演示文件（如有）密封后按以下方式送达。

方式一：现场递交方式，请投标人在投标截止时间前将电子备份投标文件、演示文件（如有）送至宁波高新区公共资源交易中心（宁波市高新区广贤路997号南楼三楼开标室，详见电子显示屏），电子备份投标文件、演示文件（如有）递交时须同时递交投标人的法定代表人（或其授权代表）联系方式，并保证开标期间联系方式畅通。

方式二：邮寄送达。投标人可以通过邮寄送达电子备份投标文件、演示文件（如有），送达地址宁波国咨工程造价咨询有限公司（宁波市鄞州区和源路510号宁兴国贸大厦20楼2017室），联系方式：0574-87312175。投标人邮寄后须将邮件单号发送至代理机构电子邮箱（电子邮箱：844793647@qq.com），并致电采购代理机构，以便采购代理机构查询物流记录。各投标人应当确保投标文件的密封包装在邮寄过程保持完好，并在邮寄包裹上注明项目名称，因邮寄造成投标文件密封破损而不符合采购文件对投标文件的密封要求、或邮寄过程中导致投标文件未按时送达的，代理机构将拒绝其投标文件。各投标人自行考虑邮寄在途时间，投标文件送达时间以采购代理机构工作人员实际签收时间为准。电子备份投标文件、演示文件（如有）邮寄送达截止时间：投标截止前一个工作日。

17.2投标人未按上述要求密封的电子备份投标文件、演示文件（如有），代理机构不予受理。

17.3逾期送达的或者未送达指定地点的，代理机构不予受理。

18. 投标文件的补充、修改

投标截止时间前，投标人可以对递交的投标文件进行补充、修改，补充、修改电子投标文件的，应当先行撤回原文件，补充、修改后重新上传，电子备份投标文件也应重新制作。在投标截止时间之后，投标人不得对其投标文件进行补充、修改。投标截止时间之后投标人要求撤销投标文件的，应向采购人提交正式文件。

- E  开标

19.开标

19.1 代理机构在采购文件规定的时间和地点公开开标，请投标人在投标截止时间前将电子备份投标文件和演示文件（如有）送至指定地点，在完成电子备份投标文件和演示文件（如有）和人员登记后立即离开。电子备份投标文件和演示文件（如有）递交时须同时递交投标人的法定代表人（或其授权代表）联系方式，并保证开标期间联系方式畅通。

19.2电子投标开标及评审程序：

（1）宣布开标；

（2）本项目实行网上投标，采用电子投标文件。若投标人参与投标，自行承担投标一切费用。开标时间后30分钟内投标人可以登录政采云平台，用“项目采购-开标评标”功能对电子投标文件进行在线解密。投标人按时在线解密投标文件的，以在线解密的投标文件作为评审依据，若投标人在规定时间内无法解密或解密失败，则以备份电子投标文件作为评审依据（若备份电子投标文件与政采云平台上传的投标文件被识别为不一致，仍以备份电子投标文件作为评审依据）。无论是否启用备份电子投标文件，备份电子投标文件均不退还投标人。若投标人在规定时间内无法解密或解密失败且未提供备份电子投标文件或所提供的备份电子投标文件无法读取的，视为投标文件撤回。

（3）介绍开标现场的人员情况；

（4）宣读递交投标文件的投标人名单、开标纪律、应当回避的情形等注意事项；

（5）投标人签署不存在影响公平竞争的《政府采购活动现场确认声明书》；

（6）在政府采购云平台同时开启已解密的“资格证明文件”、“商务和技术文件”、“报价文件”，并做开标记录；

（7）采购人或代理机构对“资格证明文件”进行审核，评标委员会对 “商务技术文件”、“报价文件”进行评审；

（8）在政府采购云平台宣告评审无效投标人名单及理由；

（9）在政府采购云平台公布评审结果；

（10）开标会议结束。

19.3特别说明：政府采购云平台如对电子化开标及评审程序有调整的，按调整后的程序操作。

本项目原则上采用政采云电子投标开标及评审程序，但有下情形之一的，按以下情况处理：

（1）若投标人在规定时间内无法解密或解密失败，代理机构将开启上述投标人递交的以U盘或光盘存储的电子备份投标文件，上传至政采云平台项目采购模块，以完成开标，电子投标文件自动失效。

（2）采购过程中出现以下情形，导致电子交易平台无法正常运行，或者无法保证电子交易的公平、公正和安全时，采购人（或代理机构）可中止电子交易活动：

2.1电子交易平台发生故障而无法登录访问的；

2.2电子交易平台应用或数据库出现错误，不能进行正常操作的；

2.3电子交易平台发现严重安全漏洞，有潜在泄密危险的；

2.4病毒发作导致不能进行正常操作的；

2.5其他无法保证电子交易的公平、公正和安全的情况。

出现前款规定情形，不影响采购公平、公正性的，采购人（或代理机构）可以待上述情形消除后继续组织电子交易活动。

- F  评标和定标

20. 评标委员会及评标

20.1  受采购人的委托，采购代理机构依据《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国政府采购实施条例》等有关规定组建评标委员会，并主持评标活动。评标委员会由采购人代表和政府采购云平台随机抽取的技术、经济专家组成。评标委员会成员名单在招标结果确定之前依法保密。

20.2  评标委员会将遵循公平、公正、科学、廉洁的原则和法定的程序进行评标，并且只依据采购文件要求和投标文件的响应情况进行评审，不依据任何来自开标后的补充声明、修正方案。

20.3  评标委员会根据本须知的规定、采购文件的“评标标准”和“招标项目要求”中所列的具体标准，对投标文件进行评审和比较。

21.投标的澄清

21.1评标委员会在对投标文件的有效性、完整性和响应程度进行审查时，可以要求投标人对投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容等做出必要的澄清。投标人的澄清不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。

21.2政采云具体操作如下：

在评审过程中，如评标委员会对投标文件有疑问，由评标委员会组长将问题汇总后发函，或由采购代理机构代替发起。投标人在截止时间前，予以回复。此回复将作为投标文件内容的一部分，具有相应的法律效力。

路径：用户中心—项目采购—询标澄清

（1）政采云平台通过待办事项和短信提醒投标人在截止时间前完成澄清。

（2）投标人在“询标澄清-待办理”标签页下选择状态为“待澄清”的项目，点击操作栏【澄清】。

（3）查看函内容，在澄清截止时间前上传澄清文件并对澄清文件进行签章。（注：澄清文件必须以PDF格式上传，文件大小：50M）

（4）签章完成，文件名称处显示“已签章”，投标人可“撤回签章”修改澄清函和“查看文件”。

（5）确认澄清文件内容后，点击右上角【提交】；（注：投标人未对澄清文件签章，提交时，弹框提醒“澄清文件未签章，请进行签章操作”，如遇CA突发情况无法签章，投标人可点击【放弃签章并提交】提交澄清文件；反之则签章后再提交。）

（6）完成状态：投标人澄清文件提交成功后，在“询标澄清-全部”标签页下显示状态为“已澄清”。

21.3 澄清文件应当由投标人的法定代表人或授权代表签字或者加盖投标人公章。澄清文件将作为投标文件内容的一部分，具有相应的法律效力。

21.4 投标人未在截止时间前完成澄清，将被视作自动放弃。

22. 评标办法：评标采用综合评分法。本项目招标采用的评标方法载明在采购文件第五部分“评标办法”中。

23. 评标程序和原则

23.1评标程序：遵循资格审查、符合性审查、澄清有关问题、比较与评价、推荐中标人（或中标候选人）的程序依次进行。

23.2资格审查：公开招标采购项目开标结束后，采购人或者采购代理机构应当依法对投标人的资格进行审查。详见采购文件第五部分“评标办法”。

23.3符合性审查：评标委员会应当对符合资格的投标人的投标文件进行符合性审查，以确定其是否满足采购文件的实质性要求。详见采购文件第五部分“评标办法”。

23.4 澄清有关问题：按第21条规定进行。

23.5综合比较与评价：评标委员会应当按照采购文件中规定的评标方法和标准，对符合性审查合格的投标文件进行商务和技术评估，综合比较与评价。

23.5.1 商务评价：按照采购文件的要求和“评标标准”对照投标文件的响应进行商务评价，并对其偏差计算相应的商务评分分值。

23.5.2技术评价：按照采购文件的要求和“评标标准”对照投标文件的响应进行技术评价，评定其偏差程度，并计算其相应的技术评分分值。

23.5.3综合评价：对经过商务评价、技术评价的投标，按“评标标准”规定的评价办法进行综合评价，做出评标结果排序。

23.6  评标过程处理原则

23.6.1  根据相关规定，投标截止后投标人不足3家或者通过资格审查或符合性的投标人不足3家的，除采购任务取消情形外，按照以下方式处理：

（一）招标文件存在不合理条款或招标程序不符合规定的，采购人、采购代理机构改正后依法重新招标；

（二）招标文件没有不合理条款、招标程序符合规定，需要采用其他采购方式采购的，应当报采购人有关部门批准。

23.6.2  投标文件报价出现前后不一致的，除采购文件另有规定外，按照下列规定修正：

（1）投标文件中开标一览表(报价表)内容与投标文件中相应内容不一致的，以开标一览表(报价表)为准；

（2）大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；

（3）单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价；

（4）总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

同时出现两种以上不一致的，按照前款规定的顺序修正。修正后的报价按照投标文件采购文件的规定经投标人确认后产生约束力，投标人不确认的，其投标无效。

23.6.3  评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，应当要求其在评标现场合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料；投标人不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标处理。

23.6.4  评标委员会成员对需要共同认定的事项存在争议的，应当按照少数服从多数的原则作出结论。持不同意见的评标委员会成员应当在评标报告上签署不同意见及理由，否则视为同意评标报告。

23.6.5  采用最低评标价法的采购项目，提供相同品牌产品的不同投标人参加同一标项投标的，以其中通过资格审查、符合性审查且报价最低的参加评标；报价相同的，由采购人或者采购人委托评标委员会采取随机抽取方式确定，其他投标无效。

使用综合评分法的采购项目，提供相同品牌产品且通过资格审查、符合性审查的不同投标人参加同一标项项投标的，按一家投标人计算，评审后得分最高的同品牌投标人获得中标人推荐资格；评审得分相同的，由采购人或者采购人委托评标委员会采取随机抽取方式确定，其他同品牌投标人不作为中标候选人。

非单一产品采购项目，采购文件中应载明核心产品，多家投标人提供的核心产品品牌均相同的，按上述规定处理。

23.6.6  有下列情形之一的，视为投标人串通投标，其投标无效：

（1）不同投标人的投标文件由同一单位或者个人编制；

（2）不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜；

（3）不同投标人的投标文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人；

（4）不同投标人的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异；

（5）不同投标人的投标文件相互混装；

（6）不同投标人的投标保证金从同一单位或者个人的账户转出。

23.6.7  投标人存在下列情况之一的，投标无效：

（1）未按照采购文件的规定提交投标保证金的；（本项目不收取）

（2）投标文件未按采购文件要求签署、盖章的；

（3）不具备采购文件中规定的资格要求的；

（4）报价超过采购文件中规定的预算金额或者最高限价的；

（5）投标文件含有采购人不能接受的附加条件的；

（6）法律、法规和采购文件规定的其他无效情形。

23.6.8  评标结果汇总完成后，除下列情形外，任何人不得修改评标结果：

（1）分值汇总计算错误的;

（2）分项评分超出评分标准范围的;

（3）评标委员会成员对客观评审因素评分不一致的;

（4）经评标委员会认定评分畸高、畸低的。

评标报告签署前，经复核发现存在以上情形之一的，评标委员会应当当场修改评标结果，并在评标报告中记载；评标报告签署后，采购人或者采购代理机构发现存在以上情形之一的，应当组织原评标委员会进行重新评审，重新评审改变评标结果的，书面报告本级财政部门。

投标人对本条第一款情形提出质疑的，采购人或者采购代理机构可以组织原评标委员会进行重新评审，重新评审改变评标结果的，应当书面报告本级财政部门。

23.6.9  评标委员会发现采购文件存在歧义、重大缺陷导致评标工作无法进行，或者采购文件内容违反国家有关强制性规定的，应当停止评标工作，与采购人或者采购代理机构沟通并作书面记录。采购人或者采购代理机构确认后，应当修改采购文件，重新组织采购活动。

24.推荐中标候选人

24.1  评标委员会按照采购文件第五部分“评标标准”推荐中标候选人。

25.定标

25.1  确定中标人。本项目由评标委员会推荐中标候选人，采购人不得在评标委员会推荐的中标候选人以外确定中标候选人。

25.2  采购代理机构在评标结束后2个工作日内将评标报告交采购人确认，采购人在收到评标报告之日起5个工作日内在评标报告确定的中标候选人中按顺序确定中标人，采购人在收到评标报告之日起5个工作日内未按评标报告推荐的中标候选人排序确定中标人，又不能说明合法理由的，视同按评标报告推荐的顺序确定排名第一的中标候选人为中标人。

25.3  采购代理机构自中标人确定之日起2个工作日内，在发布招标公告的网站上对中标结果进行公告，中标结果公告期限为1个工作日。

- G  授予合同

26.中标通知

26.1  在公告中标结果的同时，采购代理机构应当向中标人发出中标通知书。

26.2  中标通知书发出后，采购人不得违法改变中标结果，中标人无正当理由不得放弃中标。

27.签订合同

27.1  中标人应在采购代理机构发出中标通知书的30日内，应与采购人签订合同。所签订的合同不得对采购文件确定的事项和中标人投标文件作实质性修改。

27.2  除中标通知书外，采购文件、中标人的投标文件及评标过程中有关的澄清文件也均应作为合同附件。

27.3  中标人拒绝与采购人签订合同的，采购人可以按照评标报告推荐的中标候选人名单排序，确定下一候选人为中标人，也可以重新开展政府采购活动。

28.履约保证金

28.1  采购文件若有规定，在签订合同后，采购人按合同支付预付款的同时，中标人应向采购人提供履约保证金。

28.2  若中标人不按上述第28.1条要求提供，采购代理机构和采购人有权按前述第13.6条规定处理并撤销其中标资格。在这种情况下，采购代理机构和采购人可按本须知第27.3条规定另选中标人。

29.履约验收

采购人负责对中标人的履约行为进行验收，验收符合相关政策法规和地方标准。

- H  采购代理机构服务费

30.采购代理机构服务费

30.1中标人应在中标结果公告结束后向采购代理机构支付采购代理机构服务费。

- Ⅰ  信息发布媒体

31.有关发布项目招标公告、中标结果公告的媒体：

浙江政府采购网https://zfcg.czt.zj.gov.cn/

宁波政府采购网zfcg.czj.ningbo.gov.cn

- J  其他规定

32.其他规定

32.1自购买采购文件之日起，投标人应保证其提供的联系方式(电话、传真、电子邮件)一直有效，以保证往来函件(采购文件的澄清、修改等)能及时通知投标人，并能及时反馈信息，否则采购人不承担由此引起的一切后果。

32.2知识产权

32.2.1投标人应保证提交的全部文件不会侵犯其他任何人的知识产权或专有技术或商业秘密。投标人应保证，如果投标文件使用他人的知识产权或专有技术或商业秘密，投标人已获得了适当授权。投标人应进一步保证，采购人使用其成果不会侵犯他人的知识产权或专有技术或商业秘密，并应当使采购人免于因被指控侵犯上述权利产生的任何责任，若采购人使用其成果被指控侵犯上述权利，投标人应赔偿采购人由此而产生的费用和损失。

32.2.2投标人中标后参与本项目研究的资料、成果等知识产权归采购人，有关的信息未经采购人同意不得向第三方泄露。

32.2.3 采购人在招商引资、产权转让的商业活动中，所使用本项目有关的任何成果，无需征得中标人同意，中标人应积极配合提供相关资料和成果；中标人有责任对涉及项目的重要信息进行保密；中标人如因为项目的开展需要向第三方提供资料,必须提前得到采购人批准。

33.政府采购活动中有关中小企业的相关规定（采购进口产品项目不适用）

33.1  中小企业是指在中华人民共和国境内依法设立，依据国务院批准的中小企业划分标准确定的中型企业、小型企业和微型企业，但与大企业的负责人为同一人，或者与大企业存在直接控股、管理关系的除外。符合中小企业划分标准的个体工商户，在政府采购活动中视同中小企业。

33.2  在政府采购活动中，投标人提供的货物、工程或者服务符合下列情形的，享受本办法规定的中小企业扶持政策：

（1）在货物采购项目中，货物由中小企业制造，即货物由中小企业生产且使用该中小企业商号或者注册商标；

（2）在工程采购项目中，工程由中小企业承建，即工程施工单位为中小企业；

（3）在服务采购项目中，服务由中小企业承接，即提供服务的人员为中小企业依照《中华人民共和国劳动合同法》订立劳动合同的从业人员。

在货物采购项目中，投标人提供的货物既有中小企业制造货物，也有大型企业制造货物的，不享受本办法规定的中小企业扶持政策。

以联合体形式参加政府采购活动，联合体各方均为中小企业的，联合体视同中小企业。其中，联合体各方均为小微企业的，联合体视同小微企业。

33.3  中小企业参加政府采购活动，应当出具《中小企业声明函》（格式见附件），否则不得享受相关中小企业扶持政策。

33.4  对于经主管预算单位统筹后未预留份额专门面向中小企业采购的采购项目，以及预留份额项目中的非预留部分采购包，采购人、采购代理机构应当对符合本办法规定的小微企业报价给予10%—20%（工程项目为3%—5%）的扣除，用扣除后的价格参加评审。接受大中型企业与小微企业组成联合体或者允许大中型企业向一家或者多家小微企业分包的采购项目，对于联合协议或者分包意向协议约定小微企业的合同份额占到合同总金额30%以上的，采购人、采购代理机构应当对联合体或者大中型企业的报价给予4%-6%（工程项目为1%—2%）的扣除，用扣除后的价格参加评审。组成联合体或者接受分包的小微企业与联合体内其他企业、分包企业之间存在直接控股、管理关系的，不享受价格扣除优惠政策。

价格扣除比例对小型企业和微型企业同等对待，不作区分。具体采购项目的价格扣除比例，由采购人根据采购标的相关行业平均利润率、市场竞争状况等，在采购文件内确定。

33.5享受扶持政策获得政府采购合同的，小微企业不得将合同分包给大中型企业，中型企业不得将合同分包给大型企业。

33.6 执行财政部、司法部《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》。监狱企业（监狱和戒毒企业）提供自己企业的产品（服务）参加投标视同小型、微型企业，享受评审中价格扣除等政府采购促进中小企业发展的政府采购政策，监狱企业参加政府采购活动时，必须提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件，未能提供上述证明文件的不予认可。

33.7根据《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库[2017]141号）规定，残疾人福利性单位视同小型、微型企业。符合条件的残疾人福利性单位在参加政府采购活动时，应当在投标文件中提供通知规定的《残疾人福利性单位声明函》（格式详见该通知附件），并对声明的真实性负责,未能提供上述证明文件的不予认可。

33.8进口产品采购需符合“财政部关于印发《政府采购进口产品管理办法》的通知（财库[2007]119号）”第四、八、九、十、十一条的规定。

34.采购文件对投标人质疑的相关规定

34.1投标人应当自知道或者应当知道其合法权益受到损害之日起7个工作日内提出质疑。提出质疑的有效期计算，依照下列规定：

（1）对采购信息公告提出质疑的，应当在采购信息公告发布之日起7个工作日内提出。

（2）对采购文件提出质疑的，应当在获取采购文件或者采购文件公告期限届满之日起7个工作日内提出。

（3）对采购过程提出质疑的，应当在采购文件接收、开标、评标工作、宣布评标结果等环节结束之日起7个工作日内提出。

（4）对中标或者成交结果提出质疑的，应当在中标或者成交结果公告期限届满或书面通知（书面通知可以采用电子邮件、传真方式）中标或者成交结果之日起7个工作日内提出，未按规定在发布中标或者成交结果公告同时书面通知中标或者成交结果的，以投标人实际知道中标或者成交结果之日起计算。

34.2  对采购信息公告内容提出质疑的，不限制质疑主体。未依法获取采购文件的，不得就采购文件提出质疑；未提交投标文件的投标人，视为与中标或者成交结果没有利害关系，不得就采购响应截止时间后的采购过程、中标或者成交结果提出质疑。

34.3  投标人提出质疑应当提交质疑函和必要的证明材料，质疑函应当面以书面形式提出，质疑函格式和内容须符合财政部《质疑函范本》要求，投标人可到中国政府采购网自行下载财政部《质疑函范本》。

34.4  接收书面质疑函的方式：质疑人可通过送达、邮寄、传真、邮件的形式提交书面质疑函，通过邮寄方式提交的书面质疑函以被质疑人签收邮件之日为收到书面质疑文件之日，通过传真或邮件方式提交的书面质疑函以被质疑人收到书面质疑文件原件之日为收到书面质疑文件之日。采购人和采购代理机构接收质疑函的联系方式：见本采购文件第一章有关联系方式。

34.5 投标人对采购人或采购代理机构的质疑答复不满意或者采购人或采购代理机构未在规定时间内作出答复的，可以在答复期满后十五个工作日内向同级采购监管部门投诉。

35.联合体规定（本项目不适用）

35.1  两个及以上的自然人、法人或者其他组织可以组成一个联合体，以一个投标人的身份共同参加政府采购。以联合体形式进行政府采购的，参加联合体的投标人均应当具备本法第二十二条规定的条件，并应当向采购人提交联合协议，载明联合体各方承担的工作和义务。联合体各方应当共同与采购人签订采购合同，就采购合同约定的事项对采购人承担连带责任。

35.2  联合体中有同类资质的投标人按照联合体分工承担相同工作的，按照资质等级较低的投标人认定资质等级。

35.3 以联合体形式参加政府采购活动的，联合体各方不得再单独参加或者与其他投标人另外组成联合体参加同一标项号的政府采购活动。

35.4 联合体协议中仅约定由联合体主办单位或成员单位中某一方与采购人签订合同的，或联合体协议中仅约定由联合体主办单位或成员单位中某一方就采购合同约定的事项对采购人承担责任的，视为联合体协议不成立，该联合体的投标文件将被作无效处理。

- 第五部分  评标办法

一、总则：

1．本办法严格遵照《中华人民共和国政府采购法》《中华人民共和国政府采购法实施条例》、《政府采购货物和服务招标投标管理办法》（87号令），结合项目所在地有关政府采购的规定和项目的实际情况制定。本评标标准是对“投标人须知”相关条款的具体表述或补充，如有矛盾，应以本办法为准。

2．本项目评标采用综合评分法。

3．本次采购非专门面向中小企业，采购标的（标项一）对应的中小企业划分标准所属行业为：软件和信息技术服务业（具体详见中小企业声明函）。本次评标将对《中小企业声明函》满足招标文件要求的中小微企业的价格按本办法中规定的比例进行扣除，用扣除后的价格参与评审。价格扣除只用于评审过程，如中标，中标价格仍按照其投标价格进行公示。

4.评标委员会成员对需要共同认定的事项存在争议的，应当按照少数服从多数的原则作出结论。

二、评标组织

评标委员会：采购人和采购代理机构根据采购项目的内容和特点，按国家相关规定组建评标委员会。评标委员会由采购人代表和政府采购云平台随机抽取的技术、经济方面专家等人员组成。

三、评标程序

1．资格审查：由采购人或代理机构对投标人的资格进行审查。

| 审查类别 | 审查项目 | 审查内容 |
| --- | --- | --- |
| 资格条件 审查 | 1. 符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条的要求： 1.1具有独立承担民事责任的能力； 1.2具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度； 1.3具有履行合同所必需的设备和专业技术能力； 1.4有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录； 1.5参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录； 1.6法律、行政法规规定的其他条件。 | (1)资格条件自查表； (2)投标声明书； (3)有效的“多证合一”的营业执照（未办理多证合一的提供营业执照、税务登记证、组织机构代码证）副本复印件。投标人如果有名称变更的，应提供由行政主管部门出具的变更证明文件； (4) 关于资格的承诺函。 |
|  | 2.未被“信用中国”（www.creditchina.gov.cn)、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单。 | 根据财库【2016】125号文要求，采购人或采购代理机构对投标人的信用记录进行查询并甄别： （1）信用信息查询的截止时点：投标截止时间； （2）查询渠道：“信用中国”（www.creditchina.gov.cn)、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）； （3）信用信息查询记录和证据留存具体方式：打印查询网页并与其他采购文件一并保存； （4）信用信息的使用规则：投标人存在不良信用记录的，其投标将被作为无效投标处理。不良信用记录指：被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单。 若在开标当天因不可抗力事件导致无法查询且一时无法恢复查询的，可在中标结果公告前对中标候选人进行事后查询。中标候选人被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单的，采购人将依法取消其中标资格。 |
|  | 3.落实政府采购政策需满足的资格要求：无。 | 无 |
|  | 4.本项目的特定资格要求： 本项目不接受联合体投标。 | 无 |
| 资格审查结论 |  |  |

2．符合性检查：评标委员会应当对符合资格审查的投标人的投标文件进行符合性审查，以确定其是否满足采购文件的实质性要求。

| 序号 | 要求说明 | 审查要求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 投标有效期：符合第三部分“投标资料表”12.1条的要求。 | 提供“投标函”。 |
| 2 | 单位负责人授权书或单位负责人身份证明。 | （1）投标文件由法定代表人签字的，提供“单位负责人身份证明”。 （2）投标文件由授权代表签字的，提供“单位负责人授权书”。 |
| 3 | 符合第三章“投标须知”第15条的要求。 | 投标文件的签署盖章符合所述要求。 |
| 4 | 标项以赠送方式投标的，对一个标项提供两个投标方案的。 | 是否有两个投标方案。 |
| 5 | 投标人不得在投标活动中提供任何虚假材料或从事其他违法活动的。 | 不得提供任何虚假材料或从事其他违法活动。 |
| 6 | 违反公平竞争的原则或恶意串通或妨碍其他投标人的竞争行为或损害采购人或者其他投标人的合法权益的； | 不得有所述情形。 |
| 7 | 不允许含有采购人不能接受的附加条件的； | 不得有所述情形。 |
| 8 | 不允许出现与采购文件有重大偏离的投标文件。 | 不得有所述情形。 |
| 9 | 评标委员会经过审查，认定投标人虚假应标、串通投标的，有下列情形之一的，视为投标人串通投标： （1）不同投标人的投标文件由同一单位或者个人编制； （2）不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜； （3）不同投标人的投标文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人； （4）不同投标人的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异； （5）不同投标人的投标文件相互混装。 | 不得有所述情形。 |
| 10 | 符合法律、法规和采购文件中规定的其他实质性要求（实质性要求采购文件中“★”标记） | 符合所述要求。 |
| 11 | 本项目设有最高限价9197669元。超过最高限价的投标将将被判定为无效投标。 | 提供“开标一览表”。 |
| 12 | 投标文件报价出现前后不一致，经按采购文件规定修正后，投标人对修正后的报价不确认的。 | 不得有所述情形。 |
| 13 | 评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过初步审查的投标人的报价的，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，应当要求其在评标现场合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料；投标人不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标处理。 | 符合所述要求。 |
| 符合性审查结论 |  |  |

3．比较与评价：评标委员会对资格审查、符合性审查合格的投标文件，依照本办法“七、评分标准”对投标文件作进一步评审、比较，判定其偏差性质和程度。评标委员会成员经过阅标、审标和询标，对各投标人进行打分。

4．最终得分及排序：评标委员会成员独立按照评分标准（兼评委打分表）规定的内容和分值设置，对各投标文件分别打分汇总后计算平均分（小数点后保留两位数），即为各投标人的综合得分。评标结果按评审后得分由高到低顺序排列。得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列。得分且投标报价相同的并列，按随机抽取方式确定中标候选人。

5．推荐中标候选人原则：投标文件满足采购文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的投标人为排名第一的中标候选人。

6．确定中标人：采购代理机构在评标结束后2个工作日内将评标报告交采购人确认，采购人在收到评标报告之日起5个工作日内在评标报告确定的中标候选人中按顺序确定中标人，采购人在收到评标报告之日起5个工作日内未按评标报告推荐的中标候选人排序确定中标人。中标人因不可抗力或者自身原因不能履行政府采购合同的，采购人可以按照评标报告推荐的下一中标候选人为中标人或重新招标。

四、澄清问题的形式

对投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，评标委员会可要求投标人作出必要的澄清、说明或者纠正。投标人的澄清、说明或者补正应当采用书面形式，由其授权代表签字或盖章确认，并不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。

五、错误修正

投标文件报价出现前后不一致的，按照下列规定修正：

1.投标文件中开标一览表内容与投标文件中相应内容不一致的，以开标一览表为准；

2.大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；

3.单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价；

4.总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

同时出现两种以上不一致的，按照前款规定的顺序修正。修正后的报价按照采购文件的规定经投标人确认后产生约束力，投标人不确认的，其投标无效。

六、其它投标无效的情形

1．未提供或未如实提供投标货物的技术参数，或者投标文件标明的响应或偏离与事实不符或虚假投标的；

2．投标技术方案不明确，存在一个或一个以上备选（替代）投标方案的；

3．未采用投标文件要求的报价形式报价的；

4．投标报价具有选择性；

5．评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价的，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，应当要求其在评标现场合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料；投标人不能证明其报价合理性的；

6．两家或两家以上投标人提供的投标文件出自同一终端设备的，或在相同Internet主机分配地址（相同IP地址）获取采购文件或网上投标的，且经询标澄清投标人无令人信服的理由和可靠证据证明其合理性的；

7．采购文件规定的其他无效情形。

七、评分标准（兼评委打分表）

| 评分项及分值 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 商务技术分 （满分90分） | 商务部分（14分） | 1.投标人业绩（1分） | 2020年1月1日以来（以合同签订时间为准），投标人完成过软件开发项目的，每提供1个业绩得0.5分，本项最高得1分。 注：此项得分认定需投标人提供同类合同复印件（加盖投标人公章）。未将合同复印件编入投标文件或内容不全的或提供的合同不符合要求的，相应业绩不予认可，本项不得分。 |
|  |  | 2.投标人综合实力（3分） | 投标人具有ISO27001信息安全管理体系认证证书、ISO20000信息技术服务管理体系认证证书、ISO27040数据存储安全管理体系认证证书，每提供一个认证证书得1分，本项最高得3分。 注：投标人须提供有效期内的证书复印件并加盖公章，未提供或无法证明的不得分。 |
|  |  | 3.项目组成员情况 （10分） | 1）拟派项目负责人具有信息系统项目管理师证书、互联网技术相关专业高级及以上职称证书、注册信息安全专业人员（CISP）证书的，每提供一类证书得1分，本子项最高得3分。 |
|  |  |  | 2）拟派技术负责人具有网络规划设计师证书、工程技术管理相关专业高级及以上职称证书的，每提供一类证书得1分，本子项最高得2分。 |
|  |  |  | 3）对拟投入本项目的项目团队（除项目负责人、技术负责人外）成员具备系统集成项目管理工程师证书、网络工程师证书、软件设计师证书、注册信息安全专业人员（CISP）证书、信创集成项目管理师证书的，每提供一类证书得1分，本子项最高得5分。同类证书不重复计分。 |
|  |  |  | 注：需提供有效期内的加盖公章的证书复印件、同投标人关联关系的证明材料（如2024年11月-2025年1月任一一月的社保、合同、协议等），未提供或不符合以上条件不得分。如提供社保缴纳证明以社保机构出具的社保证明为准。 |
|  | 技术部分（76分） | 4.现状及需求理解 （3分） | 根据投标人对本项目的整体理解及分析情况（包含项目背景、项目现状、目前问题及建设必要性）进行综合评议，本项最高得3分。 ①投标人对项目的理解程度、需求分析及项目重难点等的表述准确全面，且结合本项目服务内容进行阐述的，得3分； ②投标人对项目的理解程度、需求分析及项目重难点等的表述较为准确全面，较为合理，且较好结合本项目服务内容进行阐述的，得2分； ③投标人对项目的理解程度、需求分析及项目重难点等的表述存在逻辑偏差，未结合本项目服务内容进行阐述的，得1分。 |
|  |  | 5.应用系统开发设计方案 （18分） | 1）根据投标人对系统功能的设计进行综合评议，本子项最高得6分。 ①系统功能设计层次清晰、合理，具有可读性，贴合实际需求的，得6分； ②系统功能设计层次满足需求说明、合理可行的，得3.5分； ③系统功能设计简单笼统，不合理，可行性低的，得1分。 |
|  |  |  | 2）根据投标人对开发运行平台的选择及架构设计进行综合评议，本子项最高得6分。 ①选择成熟、先进和主流的服务化开发平台，系统架构符合信创要求、安全可靠、数据传输准确高效、功能设计模块化标准化的，得6分； ②选择的服务化开发平台非主流、成熟度较低，系统架构符合信创要求、可靠性、数据传输的准确性较低，功能设计模块化、标准化程度较低的，得3.5分； ③选择的服务化开发平台不符合项目实际需求，系统架构符合信创要求、安全性低，数据传输的准确性低，功能设计未采用模块化、标准化的，得1分。 |
|  |  |  | 3）根据投标人对数据资源体系的设计进行综合评议，本子项最高得6分。 ①系统数据库设计、数据处理、数据安全方案具体、切实可行，与系统建设要求吻合程度高的，得6分； ②系统数据库设计、数据处理、数据安全方案较为合理，与系统建设要求吻合程度较高的，得3.5分； ③系统数据库设计、数据处理、数据安全方案不合理，无法满足系统建设的，得1分。 |
|  |  | 6.设备供货方案 （5分） | 对设备的采购方案的进度把控、工作程序和步骤、管理和协调方法等方面进行综合评议，本项最多得5分，未提供不得分。 ①投标人提供的实施方案内容阐述详实全面，思路清晰的，针对性强的，得5分； ②投标人提供的实施方案内容阐述较为详实全面，思路较清晰的，针对性较强的，得3分； ③投标人提供的实施方案内容阐述空泛，思路模糊的，有明显漏洞的，得1分。 |
|  |  | 7.设备技术参数响应情况 （12分） | 根据投标人提供设备的功能和技术参数进行评审，功能和技术参数完全符合“第二部分 招标项目需求 技术需求”中“4.6.3硬件购置”要求的得12分，标“▲”号的技术指标为重要技术参数，每负偏离一条扣1分，其他技术参数每负偏离一条扣0.5分，扣分大于12分的作无效投标处理。 注：指标项是否偏离由评审专家根据投标人提供的相关证明文件及描述进行认定。 |
|  |  | 8.软件开发实施进度管理方案（6分） | 根据投标人提供的软件开发实施进度计划的安排合理性及对项目实施关键节点控制的把握，服务人员职责分工明确程度及其安排合理性情况进行综合评议，本项最高得6分。 ①项目实施进度安排妥当，人员职责分工明确、安排合理，项目实施过程中的安全和保密措施详细、严谨，各项工作安排贴合项目实际的得6分； ②项目实施进度安排基本满足项目需求，项目实施关键节点控制较为合理，服务人员分工较为妥当，存在一定瑕疵的得3.5分； ③项目实施进度安排存在漏洞，人员分工不妥当，存在较大瑕疵的，得1分。 |
| c |  | 9.服务质量保障方案（6分） | 根据投标人针对本项目提供的服务质量保障方案（包括但不限于实施计划流程图表、相应的质量保证措施、组织管理方案等方面）进行综合评议，本项最高得6分。 ①实施计划流程、质量保证措施等方案全面明确，组织管理可操作性强，具有针对性的描述各项指标的得6分； ②实施计划流程、质量保证措施等方案详实，但缺乏针对性的得3.5分； ③实施计划流程、质量保证措施等方案不够完善，存在一定漏洞，不符合项目需求的得1分。 |
|  |  | 10.突发应急响应方案（5分） | 根据投标人提供完整的突发应急响应方案（包含信息系统安全、软硬件故障、应急响应支撑等）进行综合评议，本项最高得5分。 ①对可能发生的应急保障事项预判充分，提出的应急预案内容详细，措施得力，故障及服务响应及时高效的得5分； ②对可能发生的应急保障事项具有比较充分的认识，提出的应急预案内容详细，措施适当，故障及服务响应较及时的得3分； ③对可能发生的应急保障事项缺乏一定的认识，提出的应急预案内容简单，措施粗略，故障及服务响应不及时的得1分。 |
|  |  | 11.重难点方案及解决措施（3分） | 根据投标人针对本项目实施的重点难点分析及提出的解决方法（包含功能深化设计、数据库搭建、系统数据对接方案等）进行综合评议，本项最高得3分。 ①解决方法及措施制定合理、有效，设备更换及布置、对接方案充分满足采购人的使用需求的得3分； ②解决方法及措施内容相对简单，存在较小的瑕疵，设备更换及布置、对接方案基本满足采购人的使用需求的得2分； ③解决方法及措施不完善，存在漏洞，设备更换及布置、对接方案对项目质量保证存在影响的得1分。 |
|  |  | 12.售后运维服务方案（5分） | 根据投标人提供的售后服务方案（包含售后服务团队、技术支持、响应程度、故障处理措施等内容）进行综合评议，本项最高得5分。 ①售后服务方案具体细致且完全契合项目实际需求，故障响应及修复时间承诺满足用户要求的得5分； ②售后服务方案较符合实际使用需求，故障响应及修复时间承诺基本满足用户要求的得3分； ③售后服务方案内容简单的，故障响应及修复时间承诺和用户需求存在偏差的得1分。 |
|  |  | 13.培训方案 （5分） | 根据投标人提供的软件应用培训、维修操作培训以及各类培训课程安排、培训投入的人员、技术指导等情况的进行综合评议，本项最高得5分。 ①培训方案与项目实际贴合度高，培训投入的人员配置合理，培训经验丰富，培训形式安排妥当，培训内容充分满足系统使用需求的得5分； ②培训方案较为完善，培训投入的人员配置基本合理，培训形式基本符合系统使用需求，基本能够保证采购人使用人员正常使用系统的得3分； ③培训方案不完善，培训投入的人员数量配置不合理，培训内容简单的得1分。 |
|  |  | 14.软件功能演示（8分） | 投标人应对招标文件《第二部分 招标项目需求》技术要求中的部分功能进行初步的演示，具体演示要求如下： （1）演示同类型楼宇（外观、周边场景）三维场景（2分）： ①场景效果美观，细节真实，加载流畅零卡顿的，得2分； ②场景效果较为真实美观，加载流畅的，得1.5分； ③演示场景效果失真的，无法多维度呈现的，得1分。 （2）演示同类型楼宇停车场（地下停车场车位状态、楼宇周边停车场状态等）三维场景（2分）： ①场景效果美观，细节真实，加载流畅零卡顿的，得2分； ②场景效果较为真实美观，加载流畅的，得1.5分； ③演示场景效果失真的，无法多维度呈现的，得1分。 （3）演示同类楼宇人员便捷服务三维统览模块—访客信息（姓名、联系方式、访问目的、预约时间以及预计停留时长）（2分）： ①管理界面清晰，访客信息可通过图表直观展示的，系统加载流畅零卡顿的得2分； ②管理界面清晰，访客的部分信息可通过图表直观展示的，系统加载流畅的，得1.5分； ③管理界面混乱的，访客信息不可通过图表直观展示的，得1分。 （4）演示同类楼宇物联设备数据管理模块（2分）： ①管理界面清晰，接入设备信息详实，可远程控制设备，系统加载流畅零卡顿的，得2分； ②管理界面清晰，接入设备信息较为详实，系统加载流畅的，得1.5分； ③管理界面混乱的，接入设备信息匮乏，得1分。 注：1、以录播形式进行演示，演示的方式可用DEMO、PPT等，时长不超过8分钟。 2、提供的演示文件无法播放的或未提供的或演示无法达到技术要求的，不得分。 3、演示文件须密封后递交。密封袋外包封要求详见招标文件。未在提交投标文件截止时间前送达演示文件（U盘一份），本项不得分。 |
| 报价分 （满分10分） |  | 评标基准价指的是满足采购文件要求且最低的参与评审的价格。 参与评审的价格=投标人投标报价-小微企业价格扣除优惠值10%。 基准价得分为满分10分，投标人价格得分计算公式如下： 价格得分=(评标基准价/参与评审的价格)×10 价格得分小数点后保留2位小数，第3位小数四舍五入。 本项目最高限价为人民币9197669元，报价超过最高限价的视为无效报价。 |  |

注：无相应方案、措施或未按要求提供上表要求提供证明资料的均不得分。

- 第六部分 采购合同

甲方（采购人）：宁波高新区机关综合服务中心

乙方（中标人）：

根据宁波高新区智慧大楼综合应用平台项目（项目编号：NBGZZB125005）的招标结果，按照中华人民共和国相关法律法规的规定，经双方协商，本着平等互利和诚实信用的原则，一致同意签订本合同如下。

一、合同标的、数量

| 序号 | 标的名称 | 数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 宁波高新区智慧大楼综合应用平台项目 | 1项 | 具体内容见附件3 |

二、建设内容：

包括软件开发、信息资源建设等配套服务。其中软件开发包括软件开发、应用支撑建设、数据资源建设、配套软硬件购置和系统集成等。

三、合同金额

合同金额为（大写）：           元（￥         ），本合同金额已包含软件开发、软件的部署安装、实施、技术服务、调试、开通、验收、试运行、培训、系统集成及配合、成品采购、成品保护、售后服务、保修费、国家和有关部门规定的强制检测费用（安全等级保护测评、软件测评、代码安全审计除外）、管理费、培训费、利润、税金、中标服务费等在内所有与之相关的费用，除合同另有约定外，甲方无其他付款义务。

四、售后服务要求

1、本项目质保期为项目整体验收合格之日起    年。质保服务期内提供包括软硬件维护、升级、检修等服务。

2、乙方提供7×24小时故障报修热线电话服务。在接到系统发生异常提醒或使用单位遇难以解决的系统疑问时，乙方须在在30分钟内响应，并通过远程控制或热线电话指导的方式提供技术支持。

3、乙方在远程控制或热线电话指导不能解决问题的情况下，售后服务将以现场支持方式进行。乙方的维护服务人员须在1小时内抵达现场进行问题排查和解决，4小时内排除故障。对于4小时内无法解决的故障，双方协商具体解决时间及方案。

五、履行期限、履行地点和方式

1、履行期限：

（1）自合同签订后5个月内完成系统编码开发、数据资源建设以及软硬件设备到货安装调试等工作，完成系统部署、测试，并进行项目初验；

（2）通过初验后对系统进行不少于3个月的上线试运行，并根据试运行报告进行相应的优化；

（3）试运行结束后1个月内完成第三方测评通过项目整体验收。

（4）自本项目整体验收合格之日起提供    年的免费运维服务。

2、履行地点：甲方指定地点

3、履行方式：现场履约

六、付款方式

1、付款进度安排：1）在合同生效以及具备实施条件后7个工作日内，甲方向乙方支付合同总价的40%作为预付款；2）项目初验合格后7个工作日内，甲方向乙方支付合同总价的40%；3）项目整体验收合格且乙方提交完整的项目技术资料后7个工作日内，甲方支付至结算总价的100%。

备注1：甲方每次付款前，乙方应向甲方开具足额正规的发票，否则甲方有权拒绝付款。

备注2：在合同签订时，乙方明确表示无需预付款或者主动要求降低预付款比例的，甲方可按乙方意见执行。

备注3：每次合同款项支付前需从款项中扣除当期违约金。

2、乙方收款账户信息：

开户银行：          ；户名：           ；账号：

备注1：收款方、出具发票方、合同乙方均必须与中标人名称一致。

3、乙方凭以下有效文件与甲方结算：1）合同；2）乙方开具的合格的发票；3）中标通知书。

4、履约保证金：

1）履约保证金金额：合同金额的1%；

2）履约保证金形式：支票、汇票、本票或者金融机构、担保机构出具的保函等非现金形式；

3）担保收件人：甲方；

4）提交时间：签订本项目合同后7个工作日内；

5）履约保证金的退还：服务合同履行完毕并经项目验收合格后根据履约情况退还。

6）履约保证金不予退还的情形：如乙方未履行或未完全履行合同规定的任何义务，给甲方造成损失的，甲方有权在其提交的履约保证金终获得相应赔偿，不足部分甲方有权继续向乙方索要赔偿。

七、验收要求

按照招标文件、合同要求及各方确认的需求规格说明书等对软件性能、功能进行验收。测试中出现性能指标或功能上不符合合同要求时，甲方有拒收的权利。

如果出现不符合合同要求的严重质量问题时，甲方保留索赔权利。

1、验收环节

项目分为初步验收和最终验收，其中：

（1）项目初步验收前，乙方应向监理方和甲方提交书面初步验收申请（包含测试计划、测试内容和测试方法），监理方和甲方应在收到初步验收申请后15个工作日内组织有关部门、人员进行项目验收，初步验收合格后共同签署初步验收报告。如因乙方原因致使项目无法通过验收，乙方应在20个工作日内解决相关问题，直至系统满足初步验收要求，所需费用由乙方承担。

（2）初步验收通过后进入试运行期，试运行期满且系统运行正常稳定，在第三方测评（费用由甲方支付）通过后，进行项目最终验收，若在试运行期间出现非甲方因素导致的严重系统故障的，试运行期相应顺延。最终验收合格的条件必须至少满足以下三个要求：已提供了合同要求的全部软硬件和项目管理技术档案等；试运行时性能满足合同要求，性能测试和试运行验收时出现的问题已被解决；项目通过第三方测评（二级等保测评、软件测评、代码审计等）。

2、项目交付要求

乙方在项目开始和最终验收前应向甲方提供下述技术文档：

（1）安装文件及部署说明。

（2）测试及验收文档，包括但不限于：项目实施方案、需求规格说明书、概要设计说明书、详细设计说明书、数据库设计说明书、项目测试方案（包括测试案例）、项目测试报告；用户操作手册、管理与维护手册、安装部署手册；项目总结报告及甲方认为需要的其他材料。

乙方应提供针对本项目开发的源代码程序及必要的注释、可执行代码、全部软件工具列表以及投标书中承诺提供的其他文档。

乙方应负责在项目现场进行项目实施直至该项目验收合格、交付使用，其费用应包括在项目总价中。

八、产权归属

1、乙方应保证本项目的技术、服务或其任何一部分不会产生因第三方提出侵犯其专利权、商标权或其他知识产权而引起的法律和经济纠纷；如因第三方提出其专利权、商标权或其他知识产权的侵权之诉，则一切法律责任由乙方承担。

本次开发的产品知识产权成果归甲方所有，对于由乙方自行开发的可复用中间组件产品，要求公开源码设计。本次开发的产品，特别是基础架构、开发组件等甲方拥有长期再次开发使用的权利。

2、本项目下，最终验收后所有产权归属甲方所有。项目运维期间，运维管理权归属甲方所有。

本项目中所有信息数据的所有权归属甲方，乙方不得私自泄露、转让给第三方使用，违者须承担法律责任。

本项目所有的系统方案文档、设计文档、开发文档、测试文档、使用说明书、实施方案、图纸、说明书、系统维护手册、运维文档、项目管理文档等与本项目有关文档的知识产权属于甲方所有。

九、保密

乙方在本协议履行期间获悉的甲方未向社会公开或只在一定范围内公开的信息、经验、技术、资料等，均为甲方商业秘密，乙方及其雇员负有严格保密义务。乙方在项目实施过程中，对甲方所提供的商业秘密，乙方及其雇员负有严格保密义务，未经甲方书面同意不得向任何第三人泄露，且保密责任不因合同的终止或解除而失效。如甲方提出要求，乙方须无条件与甲方签定保密协议。项目完成后，乙方须把甲方提供的所有资料、数据完整归还甲方，并不得留存任何形式的复制品。

十、违约责任与赔偿损失

1、乙方提供的服务及配套货物不符合采购文件、投标文件或本合同规定的，甲方有权拒收，并且乙方须向甲方支付本合同总价2%的违约金。

2、乙方未能按本合同规定的服务时间提供服务，从逾期之日起每日按本合同总价2‰的数额向甲方支付违约金；逾期30天以上（含30天）的，甲方有权终止合同，要求乙方支付违约金，并且给甲方造成的经济损失由乙方承担赔偿责任。

3、甲方无正当理由拒收接受乙方提供的服务或到期拒付合同款项的，甲方向乙方偿付本合同总价2%的违约金。

4、因乙方其他违约行为导致甲方解除合同的，乙方应向甲方支付合同总额 3 %的违约金，如造成甲方损失超过违约金的，超出部分由乙方继续承担赔偿责任。

5、乙方违规出现转包和分包的情况，甲方有权解除合同，并由乙方承担全部赔偿责任，按合同总额30%承担违约责任并赔偿相应损失。

6、本合同项下损失包括直接损失与间接损失，包括但不限于：另行采购的费用、另行采购费的差额、向第三人支付的赔付款以及为主张自身权利所支出的律师费、保全费、担保费、公证费、检测费、差旅费等。

十一、争端的解决

1、在解释或者执行本合同的过程中出现疑问或发生争议时，双方应通过协商方式解决。

2、经协商不能解决的争议，向本项目当地人民法院起诉。

3、除有争议或正在诉讼的部分外，本合同其他部分仍应按合同条款继续履行。

4、如果产生争议或正在诉讼时，乙方未经甲方同意不得擅自停止服务，如果影响服务进。

十二、不可抗力

任何一方由于不可抗力原因不能履行合同时，应在不可抗力事件结束后3日内向对方通报，以减轻可能给对方造成的损失，在取得有关机构的不可抗力证明或双方谅解确认后，允许延期履行或修订合同，并根据情况可部分或全部免于承担违约责任。

十三、税费

在中国境内、外发生的与本合同执行有关的税费由乙方负担。

十四、其它

1、本项目招标文件及乙方投标文件为本合同附属文件，合同中未明确的以招标文件为准。

2、在执行本合同的过程中，所有经双方签署确认的文件（包括会议纪要、补充协议、往来信函）即成为本合同的有效组成部分。

3、本合同文尾所载的联系方式为有效的联系方式，同时作为日后发生纠纷时包括法律文书在内的一切文件、信息送达的地址。相关文件、信息通过电子方式发送成功或/及投邮后5日即视为送达。如一方联系方式有变更，应及时书面通知对方，否则，由未通知或未及时通知方自行承担不利后果。

4、除甲方事先书面同意外，乙方不得部分或全部转让其应履行的合同项下的义务。

5、在合同执行过程中，乙方应自行承担由于其行为所造成的自身以及第三方的人身伤害、财产损失或损坏的责任。

6、本合同出现下列情况时终止：期限届满时自行终止；出现合同中列出的终止事由；法律规定的终止事由。

7、由于不可抗力的原因导致服务暂停及暂缓实施，使合同不能继续履行，乙方应妥善做好已完成服务成果的保存、保护和移交工作，甲方应为乙方撤出提供必要条件。

8、 由于乙方不能按所签合同履约，导致服务暂停及暂缓实施，造成的损失由乙方承担。合同文件的组成及解释顺序：合同；中标通知书；招标文件、投标文件及其附件。

9、本合同未尽事宜，遵照《中华人民共和国民法典》有关条文执行。双方可签补充协议作为附件，补充协议与本合同具有同等效力。

十五、合同生效

1、本合同自甲乙双方法定代表人或委托代理人签字、盖章之日起生效。

2、本合同一式    份，甲乙双方各执    份，具有同等法律效力。

3、合同签订时间：      年   月   日

4、合同订立地点：

- 附件一：保密协议

- 附件二：数据安全承诺书

- 附件三：采购分项价格表

以下无正文

甲方：                              乙方：

地址：                              地址：

法定代表人或委托代理人：            法定代表人或委托代理人：

电话：                              电话：

电子邮箱：                          电子邮箱：

- 附件一：保密协议

鉴于乙方为甲方提供本合同约定的技术服务，在这些工作过程中，乙方能够接触或从甲方获得资料、文档和相关业务数据等保密信息，可访问相关系统平台。为确保对甲方的信息系统进行有效保护，保障各类网络安全和数据安全，经双方协商，达成本协议。

一、保密信息定义

在服务过程中，乙方从甲方获得或接触到的业务数据、连接方式、账号信息，以及提供服务过程中产生的各类资料文档和数据，不限于形式和载体，均属于保密信息范围。

二、双方权利与义务

1．乙方保证保密信息仅用于与所参与工作有关的用途或目的。

2．乙方保证对甲方所提供的保密信息按本协议约定予以保密，并采取适用且完善的保护措施和审慎程度进行保管。因乙方保管不当等原因而导致保密信息泄露，造成的一切后果由乙方承担。

3．乙方保证保密信息仅可在乙方从事该工作的负责人和雇员范围内知悉。在上述人员知悉该保密信息前，乙方应与其签订保密协议，向其明确保密信息的保密性和应承担的义务，确保上述人员承担保密责任的程度不低于本协议规定的程度。

4．如甲方提出要求，乙方应按照甲方的指示将含有保密信息的所有文件和资料归还给甲方，或按照甲方的指示予以销毁。

5．乙方人员在工作期间应确保办公环境的安全，避免办公设备被他人利用。

6．乙方人员如需对软、硬件平台及应用系统进行操作，需事先向甲方提交申请，经甲方同意后在甲方的监督下进行。

7．未经双方事先书面同意，任何一方不得转让其在本协议下的任何权利或义务。

三、违约责任

乙方未履行本协议项下的条款均被视为违约，应赔偿违约行为给甲方造成的全部损失。

四、免责条款

由于地震、水灾、火灾或政策变化等人力不能预见、不能避免、不能抗拒的原因，导致甲乙双方或一方不能履行或不能完全履行本协议项下的有关义务时，甲乙双方相互不承担违约责任；在不可抗力影响消除后的合理时间内，一方或双方应当继续履行本协议。

五、争议的解决

本协议受中华人民共和国的法律管辖，由于本协议的履行或解释而产生的或与之有关的任何争议，如双方无法协商解决，应提交宁波仲裁委员会仲裁，并按照其当时有效的仲裁规则和仲裁程序进行最终裁决。

六、未经双方书面确认，任何一方不得变更或修改本协议。

七、本协议未尽事宜，双方可签订补充协议。补充协议为本协议不可分割的一部分，与本协议具有同等法律效力。

八、本协议的有效期为长期有效，并不因主合同的履行期限届满而中/终止。

甲方：                    (盖章)

法定代表人/委托代理人：          (签名)

签署日期：年  月   日

乙方：                 (盖章)

法定代表人/委托代理人：      (签名)

签署日期：年  月   日

- 附件二：数据安全承诺书

（乙方）承诺在项目建设实施过程中，严格遵守《中华人民共和国网络安全法》《中华人民共和国数据安全法》等有关法律、法规，保证在数据获取、数据传输、数据存储、数据使用、数据共享、数据销毁等方面均落实数据安全管理责任，并做出以下承诺：

一、保证不危害国家安全、泄露国家秘密，不侵犯国家的、社会的、集体的利益和公民的合法权益，不从事违法犯罪活动。

二、加强公司网络与信息安全工作的组织领导，建立健全网络与信息安全工作机构和工作机制，保证网络与信息安全工作渠道的畅通。

三、明确公司信息安全工作责任，按照“谁主管，谁负责；谁运营，谁负责”的原则，将安全职责层层落实到具体部门、具体岗位和具体人员。

四、数据存储、加工和处理等工作仅在甲方指定的基础环境中开展，不在未经允许的其他环境中进行。

五、数据存储根据数据分类结果进行不同级别的管理，对高安全级别的数据采用差异化安全存储，包括差异化脱敏存储、加密存储、访问控制等。并做好加密算法、脱敏方法的安全性保密。

六、对存放敏感信息的电子文件或纸介质进行有效管理，对于要离开信息化系统的物理介质，采用有效的手段彻底删除敏感数据。

七、不与公司内无关人员及公司以外的单位、组织、个人共享和披露相关信息及数据；不会将信息及数据转让、转移给任何非本公司之外的单位、组织和个人。

八、定期对备份数据的完整性进行校验，保障数据的可用性和完整性。做好数据容灾应急预案，一旦发生数据丢失或破坏，可及时恢复数据，保障数据安全。应做好备份日志留存，以供审核使用。

九、加强公司各节点信息安全应急工作。制定信息安全保障方案，加强应急队伍建设和人员培训，组织开展安全检查、安全测试和应急演练。重大节日及敏感节点期间，加强对重要信息系统的安全监控，加强值班，严防死守，随时应对各类突发事件。

十、按照《浙江省公共数据条例》《信息安全等级保护管理办法》《宁波市政务信息化项目网络安全审查办法》等规定，进一步加强网络与信息安全的监督管理，严格落实信息安全突发事件“每日零制度”，对公司出现信息安全事件隐瞒不报、谎报或拖延不报的，按照有关规定，给予责任人行政处理；出现重大信息安全事件，造成重大损失和影响的，依法追究有关单位和人员的责任。

违反上述承诺，乙方自愿承担相应主体责任和法律后果。

单位名称：                  （盖章）

法定代表人/委托代理人：      (签名)

日    期：  年  月   日

- 附件三：采购分项价格表

| 序号 | 分项内容 | 数量/单位 | 单价（元） | 合计（元） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |
| 6 |  |  |  |  |  |
| 总计（元） |  |  |  |  |  |

# 第七部分 附件（投标文件格式）

## 商务技术文件

封面

项目

投 标 文 件

项目编号：

标    项：

投标文件名称：           商务技术文件

投标人：                                             （盖章）

日    期：年 月 日

- 商务技术文件：

(1)封面；

(2)投标函；

(3)单位负责人授权书或单位负责人身份证明；

(4)投标单位情况一览表；

(5)技术条款偏离表；

(6)商务条款偏离表；

(7)第五部分“评标办法”中“评分标准”要求提供的资料（如有需提供）；

(8)投标人商务技术分自评表；

以上条款请按本采购文件第七部分“附件（投标文件格式）”编制。

（一）投 标 函

致：    （采购人、采购代理机构）

我方确认收到贵方关于的采购文件（项目编号：NBGZZB125005），法定代表人（或《单位负责人授权书》中的授权代表）作为我方代表，在此声明并同意：

1.愿意遵守采购文件的各项规定，自愿参加投标，并已清楚采购文件的要求及有关文件规定，并严格按照采购文件的规定履行全部责任和义务。

2.同意本投标文件的投标有效期从提交投标文件的截止之日起日历天内有效。如果我方的投标被接受，则直至合同生效时止，本投标始终有效并不撤回已提交的投标文件。

3.我方已详细审查并理解全部采购文件，包括修改文件（如有）以及全部参考资料和有关附件，已经了解我方对于采购文件、采购过程、中标或者成交结果有依法进行询问、质疑、投诉的权利及进行询问、质疑、投诉的相关渠道、要求。我们同意放弃对采购文件提出不明或误解的一切权力。

4.我方同意提供采购人或采购代理机构与评标委员会要求的有关投标的一切数据或资料。

5.我们理解采购人或采购代理机构与评标委员会并无义务必须接受最低报价的投标或其它任何投标。

6.如果我方未对采购文件全部要求作出实质性响应，则完全同意并接受按无效投标处理。

7.我方证明提交的一切文件，无论是原件还是复印件均为准确、真实、有效、完整的，绝无任何虚假、伪造或者夸大。我们在此郑重承诺：在本次招标采购活动中，如有违法、违规、弄虚作假行为，所造成的损失、不良后果及法律责任，一律由我方承担。

8.如果我们提供的声明或承诺不真实，则完全同意认定为我方提供虚假材料，并同意作相应处理。

9.如我方中标，承诺按照采购文件规定的金额、时间和方式支付采购代理服务费。因我方违约致使采购代理机构采取诉讼或仲裁等方式实现债权，为此支付的律师费、差旅费、执行费、评估费及其他实现债权的一切费用由我方承担。

10.所有有关本次投标的函电请寄：

地址：   邮编：   电话：

传真：              电子邮箱：

投标人： 填写全称并加盖公章

法定代表人或授权代表签名：

日  期：

## （二）单位负责人授权书

（单位负责人来投标的，此表不用）

致 （采购代理机构）               ：

（投标人全称）      单位负责人（姓名、职务）授权   （被授权代表姓名、职务）           为本公司合法代理人，参加贵采购代理机构组织的（项目编号） (项目名称)     项目的招标投标活动，代表本公司处理招标投标活动中的一切事宜。

本授权书于年月日签字生效,特此声明。

单位负责人（签字或印章）：

投标人单位全称（公章）：

日  期：

附：

被授权代表姓名：（印刷体）

职          务：

被授权代表签字：

详细通讯地址：

邮 政 编  码：

传        真：

电        话：

附：单位负责人及被授权人身份证复印件

## 单位负责人身份证明

（单位负责人不来投标的，此表不用）

投标人名称：

单位性质：

地址：

成立时间：    年    月    日

经营期限：

姓名：          性别：        年龄：    周岁  职务：

身份证号码：

系（投标人名称）的法定代表人（或单位负责人）。

特此证明。

投标人：（盖单位公章）

年月日

附单位负责人身份证复印件（正反面）：

## （三）投标单位情况一览表

| 投标人名称 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 注册地址 |  |  |  | 邮政编码 |  |  |  |  |
| 联系方式 | 联系人 |  |  | 电话 |  |  |  |  |
|  | 传真 |  |  | 电子邮址 |  |  |  |  |
| 法定代表人 | 姓名 |  | 技术职称 |  |  | 电话 |  |  |
| 技术负责人 | 姓名 |  | 技术职称 |  |  | 电话 |  |  |
| 成立时间 |  |  |  | 员工总人数： |  |  |  |  |
| 资质资格与业务范围 |  |  |  | 其中 | 高级职称 |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 中级职称 |  |  |  |
| 营业执照号 |  |  |  |  | 各类注册人员 |  |  |  |
| 注册资金 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 基本账户开户银行 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 基本账户账号 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 经营范围 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 备注 |  |  |  |  |  |  |  |  |

投标人（公章）：

投标人代表（签字或印章）：

日期：

## （四）技术条款偏离表

| 序号 | 采购文件技术要求 | 投标文件对应规格 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- |

注：1.须与采购文件第二部分“招标项目需求”中“技术要求”逐项比较填写。

2.如有偏离的，须在本表中列明，并提供详细的偏离说明。如投标人未在本表中列出偏离说明，即使其在投标文件的其他部分说明与采购文件要求有所不同或回避不答，亦视为完全符合采购文件中所要求的最佳值并写入合同。若中标人在定标及合同签订前，以上述事项为借口而不履行合同签订手续及执行合同，则视作其放弃中标资格。

投标人（公章）：

投标人代表（签字或印章）：

日期：

## （五）商务条款偏离表

| 序号 | 采购文件的商务条款 | 投标文件的商务条款 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- |

注：1.须与采购文件第二部分“招标项目需求”中“商务要求”逐项比较填写。

2.如有偏离的，须在本表中列明，并提供详细的偏离说明。如投标人未在本表中列出偏离说明，即使其在投标文件的其他部分说明与采购文件要求有所不同或回避不答，亦视为完全符合采购文件中所要求的最佳值并写入合同。若中标人在定标及合同签订前，以上述事项为借口而不履行合同签订手续及执行合同，则视作其放弃中标资格。

投标人（公章）：

投标人代表（签字或印章）：

日期：

## 第五部分“评标办法”中“评分标准”要求提供的资料（如有需提供）

主要内容详见第五部分的评分标准中内容。

（七）投标人商务技术分自评表

| 序号 | 评分项目 | 评分标准 | 自评分 | 对应页码 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 合计 |  |  |  |  |

注：上表评标项目、评分标准、分值，投标人可对应采购文件中的评标办法，并提供相应资料。

投标人（盖章）：

法定代表人或授权代表(签字或盖章)：

日期：

1.1拟委任的项目组成员汇总表

| 姓名 | 年龄 | 拟在本项目中担任的职务 | 职称 | 执业资格 | 工作年限 | 类似项目经验年限 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

注：要求详见“第五部分 评标办法 评分标准”。

投标人（公章）：

投标人代表（签字或印章）：

日期：

1.2投标人自2020年1月1日以来项目汇总表

| 项目序号 | 项目名称 | 委托人名称 | 服务开始和完成日期 |
| --- | --- | --- | --- |

注：证明材料要求详见“第五部分 评标办法 评分标准”。

投标人（公章）：

投标人代表（签字或印章）：

日期：

资格证明文件

封面

项目

投 标 文 件

项目编号：

标    项：

投标文件名称：           资格证明文件

投标人：                                             （盖章）

日    期：年     月      日

2.资格证明文件，含：

(1)封面；

(2)资格条件自查表；

(3)投标声明书；

(4)有效的“多证合一”的营业执照（未办理多证合一的提供营业执照、税务登记证、组织机构代码证）副本复印件。投标人如果有名称变更的，应提供由行政主管部门出具的变更证明文件；

(5)关于资格的承诺函；

(6)投标人的特定条件的证明文件（如有）。

（一）资格条件自查表

| 评审内容 | 采购文件要求 | 自查结论 | 证明资料 |
| --- | --- | --- | --- |
| 资 格 性 审 查 | 1.投标人具备《政府采购法》第二十二条所规定的条件： | □通过 □不通过 | 第（ ）页-（ ）页 |
|  | 1.1有效的“多证合一”的营业执照（未办理多证合一的提供营业执照、税务登记证、组织机构代码证）副本复印件。投标人如果有名称变更的，应提供由行政主管部门出具的变更证明文件； |  | 第（ ）页 |
|  | 1.2 关于资格的承诺函； |  | 第（ ）页 |
|  | 2.未被“信用中国”（www.creditchina.gov.cn)、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单。 |  |  |
|  | 3.落实政府采购政策需满足的资格要求：无。 | □通过 □不通过 | 第（ ）页-（ ）页 |
|  | 4.本项目的特定资格要求： 4.1本项目不接受联合体投标。 | □通过 □不通过 |  |

备注：

1.投标人自查表将作为投标人有效性审查的重要内容之一，投标人必须严格按照其内容及序列要求在投标文件中对应如实提供，对资格证明文件的任何缺漏和不符合项将会直接导致投标无效！

### （二）投标声明书

（采购代理机构）：

关于贵司年　　月　　日发布              项目（项目编号：　　　）的招标公告，本单位愿意参加投标，并声明：

我单位具备《中华人民共和国政府采购法》第二十二条资格条件，并已清楚采购文件的要求及有关文件规定。

我单位的单位负责人或单位负责人与所参投的本采购项目的其他投标人的单位负责人或单位负责人不为同一人且与其他投标人之间不存在直接控股、管理关系。

根据《中华人民共和国政府采购法实施条例》的规定，本单位如为本采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的投标人，不得再参加该采购项目的其他采购活动。否则，由此所造成的损失、不良后果及法律责任，一律由我单位承担。

我单位未被信用中国网站（www.creditchina.gov.cn）列入失信被执行人、重大税收违法件当事人名单，未被中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）列入政府采购严重违法失信行为记录名单。

本次招标采购活动中，如有违法、违规、弄虚作假行为，所造成的损失、不良后果及法律责任，一律由我单位承担。

特此声明！

投标人（公章）：

投标人代表（签字或印章）：

年    月    日

### （三）有效的“多证合一”的营业执照（未办理多证合一的提供营业执照、税务登记证、组织机构代码证）副本复印件。投标人如果有名称变更的，应提供由行政主管部门出具的变更证明文件；

（复印件并加盖公章）

### （四）关于资格的承诺函

致：采购人

我单位承诺：

我单位满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条 投标人参加政府采购活动应当具备的下列条件：

（一）具有独立承担民事责任的能力；

（二）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

（三）具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；

（四）有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

（五）参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；

（六）法律、行政法规规定的其他条件。

特此承诺。

投标人（公章）：

投标人代表（签字或印章）：

年    月   日

### （五）投标人的特定条件的证明文件（如有）

报价文件

封面

项目

投 标 文 件

项目编号：

标    项：

投标文件名称：           报价文件

投标人：                                             （盖章）

日    期：年月日

3.报价文件，含：

(1)封面；

(2)开标一览表；

(3)投标报价组成明细表；

(4)中小企业声明函；

(5)残疾人福利性单位声明函（如有需提供）；

(6)监狱企业声明函（如有需提供）；

## （一）开标一览表

项目名称：                    项目编号：

| 序号 | 项目内容 | 最高限价 （元） | 投标报价 （单位：元） | 建设期及运维服务期 | 投标声明 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 宁波高新区智慧大楼综合应用平台项目 | 9197669 |  |  |  |
| 投标报价（元） |  |  | 大写：人民币 元 小写：¥ 元 |  |  |

投标人（公章）：

投标人代表（签字或印章）：

日期：

## （二）投标报价组成明细表

项目名称：                                          项目编号：

| 序号 | 分项内容 | 数量/单位 | 单价（元） | 合计（元） | 品牌/备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一 | 应用软件开发 |  |  |  |  |
| 序号 | 分项内容 | 数量/单位 | 单价（元） | 合计（元） | 品牌/备注 |
| 二 | 应用支撑建设 |  |  |  |  |
| 序号 | 分项内容 | 数量/单位 | 单价（元） | 合计（元） | 品牌/备注 |
| 三 | 数据资源建设 |  |  |  |  |
| 序号 | 分项内容 | 数量/单位 | 单价（元） | 合计（元） | 品牌/备注 |
| 四 | 软件购置 |  |  |  |  |
| 序号 | 分项内容 | 数量/单位 | 单价（元） | 合计（元） | 品牌/备注 |
| 五 | 硬件购置 |  |  |  |  |
| 序号 | 分项内容 | 数量/单位 | 单价（元） | 合计（元） | 品牌/备注 |
| 六 | 系统集成 |  |  |  |  |
| 投标总价（小写） |  | ¥ 元 |  |  |  |

注：投标人应详细列出采购文件规定的所有费用的明细表，本表“投标总价”应与“开标一览表”中的“投标报价”保持一致。

此表在不改变表式的情况下，可自行制作扩展。

投标人（公章）：            投标人代表（签字或印章）：

日期：

（三）中小企业声明函(服务）

（如非小微企业，可不提供此声明函）

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库[2020]46号）的规定，本公司（联合体）参加（宁波高新区机关综合服务中心）的（宁波高新区智慧大楼综合应用平台项目）采购活动，工程的施工单位全部为符合政策要求的中小企业（或者：服务全部由符合政策要求的中小企业承接）。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：

1.（宁波高新区智慧大楼综合应用平台），属于（软件和信息技术服务业）；承建（承接）企业为（企业名称），从业人员    人，营业收入为     万元，资产总额为     万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

……

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（盖章）：

日期：

1、从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

2、本项目所属行业见前附表。

3、中小企业划型标准规定（工信部联企业[2011]300号）附后。

中小微行业划型标准规定（根据工信部联企业〔2011〕300号制定）

| 行业 | 中型企业 |  |  | 小型企业 |  |  | 微型企业 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 从业人员X（人） | 营业收入 Y（万元） | 资产总额 Z（万元） | 从业人员X（人） | 营业收入Y（万元） | 资产总额Z（万元） | 从业人员X（人） | 营业收入Y（万元） | 资产总额Z（万元） |
| 1、农林牧渔业 |  | 500≤Y＜20000 |  |  | 50≤Y＜500 |  |  | Y＜50 |  |
| 2、工业 | 300≤X＜1000 | 2000≤Y＜40000 |  | 20≤X＜300 | 300≤Y＜2000 |  | X＜20 | Y＜300 |  |
| 3、建筑业 |  | 6000≤Y＜80000 | 5000≤Z＜80000 |  | 300≤Y＜6000 | 300≤Z＜5000 |  | Y＜300 | Z＜300 |
| 4、批发业 | 20≤X＜200 | 5000≤Y＜40000 |  | 5≤X＜20 | 1000≤Y＜5000 |  | X＜5 | Y＜1000 |  |
| 5、零售业 | 50≤X＜300 | 500≤Y＜20000 |  | 10≤X＜50 | 100≤Y＜500 |  | X＜10 | Y＜100 |  |
| 6、交通运输业 | 300≤X＜1000 | 3000≤Y＜30000 |  | 20≤X＜300 | 200≤Y＜3000 |  | X＜20 | V＜200 |  |
| 7、仓储业 | 100≤X＜200 | 1000≤Y＜30000 |  | 20≤X＜100 | 100≤Y＜1000 |  | X＜20 | Y＜100 |  |
| 8、邮政业 | 300≤X＜1000 | 2000≤Y＜30000 |  | 20≤X＜300 | 100≤Y＜2000 |  | X＜20 | Y＜100 |  |
| 9、住宿业 | 100≤X＜300 | 2000≤Y＜10000 |  | 10≤X＜100 | 100≤Y＜2000 |  | X＜10 | Y＜100 |  |
| 10、餐饮业 | 100≤X＜300 | 2000≤Y＜10000 |  | 10≤X＜100 | 100≤Y＜2000 |  | X＜10 | V＜100 |  |
| 11、信息传输业 | 100≤X＜2000 | 1000≤Y＜100000 |  | 10≤X＜100 | 100≤Y＜1000 |  | X＜10 | Y＜100 |  |
| 12、软件和信息技术服务业 | 100≤X＜300 | 1000≤Y＜10000 |  | 10≤X＜100 | 50≤Y＜1000 |  | X＜10 | Y＜50 |  |
| 13、房地产开发经营 |  | 1000≤Y＜200000 | 5000≤Z＜10000 |  | 100≤Y＜1000 | 2000≤Z＜5000 |  | Y＜100 | Z＜2000 |
| 14、物业管理 | 300≤X＜1000 | 1000≤Y＜5000 |  | 100≤X＜300 | 500≤Y＜1000 |  | X＜100 | Y＜500 |  |
| 15、租赁和商务服务业 | 100≤X＜300 |  | 8000≤Z＜120000 | 10≤X＜100 |  | 100≤Z＜8000 | X＜10 |  | Z＜100 |
| 16、其他未列明行业 | 100≤X＜300 |  |  | 10≤X＜100 |  |  | X＜10 |  |  |

说明　1.企业类型的划分以统计部门的统计数据为依据。2.个体工商户和本规定以外的行业，参照本规定进行划型。3.本规定的中型企业标准上限即为大型企业标准的下限。

## （四）残疾人福利性单位声明函（如有需提供）

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加______单位的______项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

单位名称（盖章）：

日  期：

注：

享受政府采购支持政策的残疾人福利性单位应当同时满足以下条件：

（一）安置的残疾人占本单位在职职工人数的比例不低于25%（含25%），并且安置的残疾人人数不少于10人（含10人）；

（二）依法与安置的每位残疾人签订了一年以上（含一年）的劳动合同或服务协议；

（三）为安置的每位残疾人按月足额缴纳了基本养老保险、基本医疗保险、失业保险、工伤保险和生育保险等社会保险费；

（四）通过银行等金融机构向安置的每位残疾人，按月支付了不低于单位所在区县适用的经省级人民政府批准的月最低工资标准的工资；

（五）提供本单位制造的货物、承担的工程或者服务（以下简称产品），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

前款所称残疾人是指法定劳动年龄内，持有《中华人民共和国残疾人证》或者《中华人民共和国残疾军人证（1至8级）》的自然人，包括具有劳动条件和劳动意愿的精神残疾人。在职职工人数是指与残疾人福利性单位建立劳动关系并依法签订劳动合同或者服务协议的雇员人数。

（五）监狱企业声明函（如有需提供）

监狱企业参加政府采购活动时，应当提供由省级以上监狱管理本企业郑重声明，根据《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库[2014]68号）的规定，本企业为监狱企业。

根据上述标准，我企业属于监狱企业的理由为：。

本企业为参加（项目名称： ）（项目编号： ）采购活动提供本企业的产品。

本企业对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

投标单位名称（盖章）：

日期： 年 月 日

投标人为监狱企业的提供此函。

监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件。

监狱企业：是指由司法部认定的为罪犯、戒毒人员提供生产项目和劳动对象，且全部产权属于司法部监狱管理局、戒毒管理局、直属煤矿管理局，各省、自治区、直辖市监狱管理局、戒毒管理局，各地（设区的市）监狱、强制隔离戒毒所、戒毒康复所，以及新疆生产建设兵团监狱管理局、戒毒管理局的企业。