镇海区庄市规划小学

LED全彩显示屏采购项目

公开招标文件

项目编号：ZHZFCG2024038G035

项目名称：镇海区庄市规划小学LED全彩显示屏采购

采购人：宁波市镇海区教育局

招标人：宁波市镇海区政府采购中心

2024年12月18日

目录

第一章   投标邀请

第二章   招标需求

第三章   投标人须知

第四章   评标方法及评标标准

第五章   镇海区政府采购合同（货物）

第六章   投标文件格式

第一章  关于镇海区庄市规划小学LED全彩显示   屏采购项目的投标邀请

根据《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国政府采购法实施条例》、《政府采购货物和服务招标投标管理办法》及镇海区政府采购有关规定，现就镇海区庄市规划小学LED全彩显示屏采购项目进行公开招标，欢迎合格的投标人前来投标。

- 一、项目基本情况

1、项目编号：ZHZFCG2024038G035

2、项目名称：镇海区庄市规划小学LED全彩显示屏采购

3、预算金额（元）：人民币 130万元

4、最高限价（元）：人民币130万元

5、采购需求：镇海区庄市规划小学LED全彩显示屏采购，1批，详见招标需求。

6、合同履行期限：合同签订后30天内交货。

7、本项目不接受联合体。

- 二、申请人的资格要求

1、满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定；未被“信用中国”（www.creditchina.gov.cn)、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单。

2、落实政府采购政策需满足的资格要求：无

3、本项目的特定资格要求：无

- 三、获取招标文件

1、时间：2024年12月18日至2024年12月25日 ，每天上午00:00至12:00 ，下午12:00至23:59（北京时间）。

2、地点（网址）：政采云平台线上获取（www.zcygov.cn）

3、方式：供应商登录政采云平台（www.zcygov.cn）在线申请获取采购文件（进入“项目采购”应用，在获取采购文件菜单中选择项目，申请获取采购文件）

4、招标文件免费获取。

5、未在规定期限内或未按规定方式获取招标文件的，其投标均视为无效，并不得对招标文件提起质疑投诉。

四、提交投标文件截止时间、开标时间和地点

1、提交投标文件截止时间：2025年1月8日 09:00

2、投标地点（网址）：请登录政采云投标客户端投标。将电子投标文件上传到政采云平台（www.zcygov.cn），并将备份电子投标文件（.bfbs格式）发送至电子邮箱zhzfcggov@163.com。

3、开标时间：2025年1月8日 09:00

4、开标地点（网址）：宁波市镇海区骆驼街道金华南路57号三楼开标厅四进行政采云平台（www.zcygov.cn）网上开启。

5、电子投标文件解密开标时间：投标截止时间后半小时内。

- 五、投标与开标注意事项

- 1、本项目实行网上投标，采用电子投标文件。若投标人参与投标，自行承担投标一切费用。

- 2、标前准备：各投标人应在开标前确保成为浙江政府采购网正式注册入库供应商，并完成CA数字证书办理。（具体操作详见供应商CA申领操作指南https://help.zcygov.cn/web/site_2/2018/11-29/2452.html）。因未注册入库、未办理CA数字证书等原因造成无法投标或投标失败等后果由投标人自行承担。

- 3、投标文件制作

- （1）应按照本项目招标文件和政采云平台的要求编制、加密并递交投标文件。投标人在使用系统进行投标的过程中遇到涉及平台使用的任何问题，可致电政采云平台技术支持热线咨询，咨询电话：400-881-7190。

- （2）投标人通过政采云平台电子投标工具制作投标文件，电子投标工具请投标人自行前往浙江政府采购网下载并安装，（下载网址：http://zfcg.czt.zj.gov.cn/bidClientTemplate/2019-05-27/12946.html），投标文件制作具体流程详见政采云平台“供应商政府采购项目电子交易操作指南”。

- 4、本项目投标人按政采云平台“供应商政府采购项目电子交易操作指南”上传成功后形成的备份电子投标文件（.bfbs格式，文件名应包括本项目编号和投标人名称），在开标前上传至电子邮箱zhzfcggov@163.com，以用于异常情况处理。因备份电子投标文件格式原因未能成功上传政采云系统的均作无效投标处理，一切责任由投标人自行负责。

六、公告期限

自公告之日起5个工作日。

- 七、其他补充事宜

1、投标人认为招标文件和采购过程使自己的权益受到损害的，可以自收到招标文件之日或者招标文件公告期限届满之日起七个工作日内，以书面形式向采购人和招标人提出质疑。投标人在法定质疑期内须一次性提出针对同一采购程序环节的质疑。

2、招标人对已发出的招标文件进行必要的澄清或者修改时，将以“公告”的形式分别在“浙江政府采购网”和“宁波政府采购网”上发布，投标人应及时登录上述网站查看和下载，未及时查看和下载的后果自负。

3、投标人信用信息查询渠道及截止时点：

在2024年12月18日之前，中国政府采购网、信用中国网站、浙江政府采购网、宁波政府采购网上有不良行为记录的，按不良行为记录的处理规定执行。

八、对本次采购提出询问，请按以下方式联系

1、采购人信息

名称：宁波市镇海区教育局

地址：宁波市镇海区骆驼街道民和路569号C2座

传真：/

项目联系人（询问）：王行锋

项目联系方式（询问）：0574-86273591

质疑联系人：阮  锐

质疑联系方式：0574-89287642

2、采购代理机构信息

名称：宁波市镇海区政府采购中心

地址：宁波市镇海区骆驼街道金华南路57号三楼

传真：0574-86298544

项目联系人（询问）：范励

项目联系方式（询问）：0574-89389723

质疑联系人：郑捷

质疑联系方式：0574-89287195

3、同级政府采购监督管理部门

名称：宁波市镇海区政府采购管理办公室

地址：宁波市镇海区骆驼街道民和路569号

传真：/

联系人 ：金国军

监督投诉电话：0574-89389666

- 招标需求

一、项目概述

宁波市镇海区庄市规划小学因工作需求，拟采购LED全彩显示屏一批。

- 采购内容

| 名称 | 尺寸 |
| --- | --- |
| 1、运动场户外LED全彩屏 | 33.28平方米 |
| 2、校门口户外LED全彩屏 | 13.00平方米 |
| 3、体育馆室内LED全彩屏 | 35.84平方米 |
| 4、体育馆室内会标单色屏 | 4.364平方米 |
| 5、合班教室室内LED全彩屏 | 13.00平方米 |
| 6、小报告厅室内LED全彩屏 | 13.00平方米 |
| 7、小报告厅室内会标单色屏 | 2.70平方米 |
| 8、大报告厅室内LED全彩屏 | 32.122平方米 |
| 9、大报告厅室内会标单色屏 | 4.30平方米 |
| 10、大会议室室内LED全彩屏 | 5.632平方米 |
| 11、地下室学生出入口户外屏（两块） | 26.00平方米 |

- 三、产品具体参数及要求

| 屏幕一：运动场户外LED全彩显示屏 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 名称 | 参数 | 数量 | 单位 | 备注 |
| 1 | 室外LED全彩显示屏 | - ★1、像素点间距≤3.0mm（提供CNAS第三方专业机构出具的检测报告复印件并加盖制造商公章）。 2、整屏平整度≤0.04mm，模组平整度≤0.03mm，拼接缝≤0.03mm。 - 3、亮度≥4500Cd/m²。 4、亮度均匀性≥99%。 5、色温1000-20000K。 ▲6、刷新率达到≥4200Hz，对比度≥11500：1（提供CNAS第三方专业机构出具的检测报告复印件并加盖制造商公章）。 7、像素失控率<0.01%。 8、发光点中心偏距＜0.8%，反光率≤1%，衰减率≤10%（工作3年）。 - 9、画面延时≤500ns（纳秒级）。 10、噪声1m范围内，测试4个位置（前后左右）噪音＜1.5dB，信噪比≥47dB。 11、峰值功耗≤600W/m² 平均功耗≤200W/m²。 12、漏电流≤0.5mA。 ▲13、能源效率≥3cd/W，睡眠功率≤150W/m²（提供CNAS第三方专业机构出具的检测报告复印件并加盖制造商公章）。 14、机械强度≥30Mpa，抗拉强度≥230Mpa，屈服强度≥170Mpa。 15、5000米海拔环境下，产品可以正常运行无障碍。 16、防信号远程窃密技术，具有良好的抗还原性能，具有良好的覆盖性，实现无缝干扰，覆盖范围广，抑制传导辐射，对视频信息无二次转发于加强作用。 ▲17、发光芯片和印制板采用环氧树脂密封，处于绝缘环境，防止静电损伤，与空气完全隔绝，防止屏体氧化，外物碰撞不会对屏体产生影响（提供CNAS第三方专业机构出具的检测报告复印件并加盖制造商公章）。 ▲18、信息传输线符合YD/T 1019-2013 《数字通信用聚烯烃绝缘水平对绞电缆》标准，时延差应符合≤45ns/100m的技术要求，最大相时延应符合≤534+36/f½ ns/100m的技术要求，特性阻抗应符合100±15Ω（LED制造厂商提供相应证明文件复印件加盖制造商公章）。 ▲19、LED显示屏制造厂商满足“国家认定的企业技术中心”同等资质实力（LED制造厂商提供相应证明文件复印件加盖制造商公章）。 | 33.28 | m² | 8.32m*4m |
| 2 | 接收卡 | 1.单卡最大带载 512×512像素，最多支持 24 组RGB 并行数据。 2.支持色彩管理，将显示色域在多个色域之间自由切换，使显示屏色彩更精准。 3.支持18Bit+,使LED显示屏灰阶提升4倍，有效处理低亮时灰度丢失问题，使图像显示更细腻。 4.采用 12 个标准HUB75接口，具有高稳定性和高可靠性，适用于多种环境的搭建。 5.支持逐点亮色度校正，可以对每个灯点的亮度和色度进行校正，有效消除色差，使整屏的亮度和色度达到高度均匀一致，提高显示屏的画质。 6.快速亮暗线调节在调试软件上进行快速亮暗线调节，快速解决因箱体及模组拼接造成的显示屏亮暗线，调节过程中即时生效，简单易用。 7.配合支持 3D 功能的独立主控，在软件或独立主控的操作面板上开启 3D 功能，并设置 3D 参数，使画面显示 3D 效果。 8.支持预存画面设置，可以将指定图片设置为显示屏的开机、网线断开或无视频源信号时的画面或者最后一帧画面。 9.可以监测自身的温度和电压，无需其他外设，在软件上可以查看接收卡的温度和电压，检测发送设备与接收卡间或接收卡与接收卡间的网络通讯质量，记录错误包数，协助排除网络通讯隐患。 10.支持误码率监测接收卡间通讯时传输链路上的数据丢包情况。 11.支持可以回读接收卡的固件程序并保存到本地，软件可以回读接收卡配置参数并保存到本地。 12.通过主备冗余机制增加接收卡间网线级联的可靠性。主备级联线路中，当其中一条线路出现故障时，另一条线路会即时工作，保证显示屏正常工作。 13.通过软件在接收卡上保存两份接收卡配置参数，其中一份作为备份参数。 14.通过电源指示灯和状态指示灯不同闪烁状态可以判断，屏体工作状态，无需软件。 15.可配合多功能卡，实现当温度高于设定值时，自动断电，或打开风扇空调降低温度，保证屏体安全。 | 1 | 套 |  |
| 3 | 开关电源 | 200W -4.5V 输出 | 1 | 套 |  |
| 4 | 辅 材 | 220V连接电源线 信号排线 1米网线及备件。 | 1 | 套 |  |
| 5 | 解码节点1 | 1、系统采用嵌入式、全网络 IP 分布式架构设计，无中心服务器，可以依靠网络快速延伸增加系统节点，每个节点只需要配置 IP 即可接入网络；整个系统由独立节点集合构成，任意一个节点故障，均不影响系统其他部分的正常运行。 2、前面板具备OLED液晶显示屏，显示设备基础信息；前面板支持监测电源状态、设备运行状态、网口连接状态、视频传输处理状态等；工作噪音低于35db。 ★3、具备不少于6网口输出、宽度最大支持10240、高度最大支持8192、带载支持不少于390万像素点；（提供CNAS第三方专业机构出具的检测报告复印件并加盖制造商公章）。 4、支持伴随音频和标准3.5mm模拟音频输入、输出接口；音频流编码格式支持G711、G722、AAC、PCM编码，可独立编码传输；音频采样率支持48kHz，位深支持24bit；支持音频独立、同步、异步、混音等方式切换；支持音频加嵌、解嵌功能；支持编码/解码音频的开启/关闭、音量大小、延时校正、采样方式、编码模式等参数进行灵活配置。 ★5、支持配屏、走线等LED发送卡功能和节点输出拼接，集拼接与控制于一体，无需其他设备即可直接控制LED拼接大屏（提供CNAS第三方专业机构出具的检测报告复印件并加盖制造商公章）。 6、至少需支持LED 大屏幕亮度实时调节、图层编辑、信号源切换、场景保存/调取、画面控制等功能。 7、支持图层漫游，用户可以对图层进行参数设置，包括：拖拽调节图层大小位置、输入源截取、图层优先级、图层叠加、锁定、全屏和自适应接口全屏、无极缩放。支持视频无缝切换，视频切换无黑场，无闪屏 。 8、支持OSD图片、滚动字幕、天气预报，时钟，客户值班表的叠加显示，字幕支持字体间距、颜色、位置、透明度、运动特效等参数设置，支持任意比例缩放，支持字幕冻结。 9、支持大屏标注功能，包括不限于GIS地图、视频监控等重点区域标注；支持区域提醒功能。 10、支持IPC网络摄像头直接接入系统显示到大屏，无需第三方设备提供转码服务；支持大于500路IPC码流转发。 11、系统采用软硬双同步技术，所有的输出节点输出画面同步误差小于5us。 12、支持信号丢失准确定位，支持不少于22种测试画面，至少需支持间距、速度、亮度、线宽调节等。 13、支持对不同设备带载的屏幕的统一集中式管理，至少需支持多屏同时进行黑屏、画面冻结和亮度调节等。 14、支持通过背板图可视化查看设备接口状态、参数等信息，支持设备列表管理，可手动添加和移除设备，可将常用设备添加到收藏夹或按照区域分组设备。 15、支持不少于200个用户同时在线编辑和控制，操作过程多端实时同步显示；支持基于角色的多用户权限分级管理，超级管理员可为不同角色划分菜单权限和数据权限；权限至少需划分至设备、屏幕、信号源、输出接口以及各菜单功能操作等。 16、支持以图表的方式统计并展示各类系统数据，包括不限于设备状态统计表、信号源状态统计表、累计设备运行时长、设备类型数量统计表、告警信息及告警处理情况统计表等。 17、支持文本模式、视频模式、电影模式、视讯模式及护眼模式等多种画质模式选择；支持针对前端视频源进行色彩校正功能。 18、支持设置视频源轮巡模式，支持在屏幕上指定区域进行循环显示；支持分组、轮巡间隔、分割模式设置。 19、具备硬件监控、异常报警提示，包括不限于节点信息、运行状态的实时监测；支持系统日志管理功能，可查看每个关键操作的具体日志记录；支持设备在线自检，包括不限于运行情况、CPU、内存情况、EMMC、电压、温度状态监测。 20、支持开放性API接口，支持第三方平台对接，支持SH2（256位）数字签名、AES128及RSA加密传输，确保数据安全；支持多级指令调度，调度响应时间<300ms。 21、产品需兼容国产操作系统。 22、为了保证产品软件成熟度，至少需提供产品软件著作权、生产厂商软件成熟度认证等证书。 | 1 | 台 |  |
| 6 | 解码节点2 | 1、前面板内嵌液晶显示屏，支持显示设备IP地址等信息。 2、系统采用嵌入式、全网络IP分布式架构设计，无中心服务器，系统任意一个节点故障，均不影响系统其他部分的正常运行。 3、信号源由输入节点编码,经过交换机传输,由输出节点进行解码输出。编码端至解码端，图像输出延时≤20ms。 4、输入接口：不少于1路HDMI、1路HDMI环出，支持 10bit RGB4:4:4、YCbCr4:4:4或4:2:2格式，支持 HDCP 1.4 并向下兼容。 5、输入分辨率不小于1920x1080@60Hz，宽度不小于4088、高度不小于4095，支持 EDID 自定义调节。 6、支持HDMI伴随音频。支持3.5mm 标准音频输入输出接口，可独立编码传输。提供无压缩的音视频流或AAC编码音频流。音频最大采样率 48kHz。位深最大支持24bit。 7、支持HEVC/AVC编码方式，且支持H264/H 265 可选。支持设置高中低三种图像质量，支持码率类型设置为定码率或变码率，码率可调范围为512k~16M。且主码流支持组播和单播，子码流支持单播。 8、具备软件点名功能，当软件选中节点时，节点所有指示灯闪烁，方便节点查找。 9、1080p@60Hz视频可使用4Mbps带宽进行传输。支持一个网线传输多路视频源，支持带宽可调，范围支持512k~16M。 10、支持主备互为自动备份功能，当主节点故障或断电时，系统自动切换至备份节点，保障系统安全可靠，不需要人员手动干预。 11、支持设备状态监测，包含但不限于运行情况、电压、温度状态等；支持设备在线自检、远程唤醒、重启、复位等功能。 12、系统采用软硬双同步技术，解决了多输出节点拼接画面不同步、高动态画面播放撕裂的现象，达到真正的纳秒级同步，完全经得起肉眼和相机的双重考验。所有的输出节点输出画面同步误差不大于5us，消除了多输出节点拼接画面不同步，或播放高动态画面时的撕裂现象。 13、支持设置截取参数作为新输入源，不影响原始输入源的使用，可使用不同截取源快速开窗，支持保存到场景中。 | 1 | 台 |  |
| 7 | 编码节点 | 1、系统采用嵌入式、全网络 IP 分布式架构设计，无中心服务器，可以依靠网络快速延伸增加系统节点，每个节点只需要配置 IP 即可接入网络；整个系统由独立节点集合构成，任意一个节点故障，均不影响系统其他部分的正常运行。 2、前面板具备OLED液晶显示屏，显示设备基础信息；前面板支持监测电源状态、设备运行状态、网口连接状态、视频传输处理状态等；工作噪音低于35db。 3、具备1个输入和1个环出接口，环出接口延时小于400ns；支持 10bit RGB4:4:4、YCbCr4:4:4编码输入并向下兼容；支持HDCP 2.2并向下兼容，支持隔行信号输入。 4、支持分辨率1920*1080@60输入；支持输入 EDID 自定义调节，宽度最大支持4096， 高度最大支持4096；支持多头显卡信号源拼接并实时同步显示功能。 5、支持伴随音频和标准3.5mm模拟音频输入、输出接口；音频流编码格式支持G711、G722、AAC、PCM编码，可独立编码传输；音频采样率支持48kHz，位深支持24bit。 6、支持音频独立、同步、异步、混音等方式切换；支持音频加嵌、解嵌功能；支持编码/解码音频的开启/关闭、音量大小、延时校正、采样方式、编码模式等参数进行灵活配置。 7、支持开放性API接口，支持第三方平台对接，支持SH2（256位）数字签名、AES128及RSA加密传输，确保数据安全；支持多级指令调度，调度响应时间<300ms。 8、具备7x24小时连续工作能力，MTBF值≥420000H。 9、支持HEVC/AVC编码方式，且支持H264/H 265 可选；支持设置高中低三种图像质量，支持码率类型设置为定码率或变码率，码率可调范围为512k~16M。 10、支持对计算机类源进行反向控制，可通过远程控制电脑信号源，在软件端和pad端控制输入源画面的显示和切换以及远程操作计算机主机里的文件和内容；支持软键盘和触控屏OSD坐席，可以在不接入键盘，或可以使用移动触控端进行坐席业务操作。 11、支持HDR，3D视频输入源设置和调节；支持多屏同时进行黑屏，画面冻结和亮度调节等。 12、支持在输入信号源上叠加任意字符（台标），可叠加文字、标签、图片、台标、时间等信息，可自定义字体、颜色、大小、位置、背景色等参数。 13、平台全面兼容不同厂家Onvif协议及RTSP协议的IPC摄像机，和RTSP协议的NVR录像机的接入和使用，支持单个添加，批量添加和扫描添加等多种网络源接管方式，支持融合网关、媒体中心等资源接入各类电脑主机画面。 14、支持全链路系统连接拓扑生成，可以按区域生成多套拓扑图，清晰展示信号源，设备和屏幕连接关系，帮助维护人员更加清晰的呈现连接链路和排故。 15、具备软件点名功能，当软件选中节点时，节点所有指示灯闪烁，方便节点查找。 | 1 | 台 |  |
| 8 | 交换机 | 8个千兆RJ45端口 | 1 | 台 |  |
| 9 | 智能安全管理器 | - 通过调节自动/手动/锁定开关可切换式、手动模式和锁定模式。 2.故障报警：当发生故障时会发出报警声音。 3.4天线科学布局信号更强覆盖更广：外置2根2.4GHz单频天线和2根5GHz单频天线。 4.支持IPv6：大容量、高效率、强安全IPv6具有更大的地址空间，更加适合大量手机、 PAD、电脑、智能办公设备接入。IPv6提高了路由器转发效率，并具有更高的安全性，视频播放更酣畅、网络使用安全更放心。 5.全千兆有线端口：无需区分WAN/LAN，支持网口盲插：设备提供4个全千兆有线端口，无需区分WAN/LAN，支持网口盲插，将入户网线插入路由器的任一网口即可开始配置上网。 6.支持设备查看电压 电流 数据读取。 ▲7.可在设备液晶显示屏扫描二维码绑定及控制设备，设备液晶显示屏显示使用单位名称及财产编号；（提供CNAS第三方专业机构出具的检测报告复印件并加盖制造商公章)。 - ▲8.支持防雷保护（设备防雷等级30KA，在雷击时跳闸保护，防止负载端设备损坏。过30秒以后自动合闸送电）（提供CNAS第三方专业机构出具的检测报告复印件并加盖制造商公章）。 9.支持设备查看跳闸次数及故障原因。 ▲10.设备面板自带4.3寸触控液晶显示屏可查看设备电压﹑电流﹑使用电量﹑报警显示内容（过压﹑欠压﹑过流﹑短路﹑漏电）﹑运行情况等；（提供CNAS第三方专业机构出具的检测报告复印件并加盖制造商公章）。 ▲11.自动合闸［无需人工，自动分闸合闸保护器报警跳闸后，一定时间间隔(第1次30S，第2次60S，第3-50次120S)后，检测故障排除后自动重合闸通电］；额定电压:AC220V；（提供CNAS第三方专业机构出具的检测报告复印件并加盖制造商公章）。 12.多频合一，智能选择：设备采用多频合一技术，将2.4GHz、5GHz多个频段合并为1个共同的SSID，使用相同的配置。可以根据终端实时上网速率，自动适配更优的信号，智能为用户选择网速更高，干扰更少的上网频段。充分发挥多频段优势，智能优化用户体验。 ▲13.密码保护：①小程序扫描PC端软件二维码生成的动态密码进入主页面；②手机绑定设备后扫描PC端二维码才能生成动态密码，进入设置页面进行参数设置；（提供CNAS第三方专业机构出具的检测报告复印件并加盖制造商公章）。 14.可在PC软件进行线路一键开关或者单独开关操作。 15.设备显示器可显示财产编号以及项目名称，显示器上项目名称需与本采购项目名称一致。 16.设备集成≥4.3寸触控显示器，显示器可显示温度、湿度、烟感报警、总电量、漏电流、功率、三相电的电压及电流。 17.手机控制软件页面显示温度、湿度、烟感报警、总电量、漏电值、功率、三相电的电压及电流。 | 1 | 台 |  |
| 10 | 框架结构 | - 钢结构：钢架构件（含接合板）采用Q235B钢制作，结构用钢应符合《GB700-88》规定的Q235要求，保证其抗拉强度、伸长率、屈服点，碳、硫、磷的极限含量。 - 2.屏体框架：屏体主（内）框架为镀锌钢架结构，主要材料4*4、4*2方钢。 | 1 | 套 |  |
| 11 | 包边 | - 屏体厚度包边根据现场定制，包边材料为亚光黑不锈钢；维修为前维护结构。 | 1 | 套 |  |
| 12 | 风机 | - 轴流风机，静音效果 | 1 | 套 |  |
| 13 | 施工安装 | - 运输施工屏体安装调试培训。 | 1 | 套 |  |
| 14 | 动力电缆 | - 辅材：根据实际需求配套相关电源线及网络通讯线材。 | 1 | 套 |  |
| 15 | 空调 | 3P | 1 | 台 |  |
| 16 | 收发器 | 单模双芯光仟收发 | 1 | 套 |  |
| 屏幕二：校门口户外LED全彩屏 |  |  |  |  |  |
| 序号 | 名称 | 参数 | 数量 | 单位 | 备注 |
| 1 | 室外LED全彩显示屏 | ★1、像素点间距≤4mm（提供CNAS第三方专业机构出具的检测报告复印件并加盖制造商公章）。 2、整屏平整度≤0.04mm，模组平整度≤0.03mm，拼接缝≤0.03mm。 3、亮度≥4500Cd/m²。 4、亮度均匀性≥99%。 5、色温1000-20000K。 ▲6、刷新率达到≥4200Hz，对比度≥11500：1（提供CNAS第三方专业机构出具的检测报告复印件并加盖制造商公章）。 7、像素失控率<0.01%。 8、发光点中心偏距＜0.8%，反光率≤1%，衰减率≤10%（工作3年）。 9、画面延时≤500ns（纳秒级）。 10、噪声1m范围内，测试4个位置（前后左右）噪音＜1.5dB，信噪比≥47dB。 11、峰值功耗≤600W/m² 平均功耗≤200W/m²。 12、漏电流≤0.5mA。 ▲13、能源效率≥3cd/W，睡眠功率≤150W/m²（提供CNAS第三方专业机构出具的检测报告复印件并加盖制造商公章）。 14、机械强度≥30Mpa，抗拉强度≥230Mpa，屈服强度≥170Mpa。 15、5000米海拔环境下，产品可以正常运行无障碍。 16、防信号远程窃密技术，具有良好的抗还原性能，具有良好的覆盖性，实现无缝干扰，覆盖范围广，抑制传导辐射，对视频信息无二次转发于加强作用。 ▲17、发光芯片和印制板采用环氧树脂密封，处于绝缘环境，防止静电损伤，与空气完全隔绝，防止屏体氧化，外物碰撞不会对屏体产生影响（提供CNAS第三方专业机构出具的检测报告复印件并加盖制造商公章）。 ▲18、信息传输线符合YD/T 1019-2013 《数字通信用聚烯烃绝缘水平对绞电缆》标准，时延差应符合≤45ns/100m的技术要求，最大相时延应符合≤534+36/f½ ns/100m的技术要求，特性阻抗应符合100±15Ω（LED制造商提供相应证明文件复印件加盖制造商公章）。 ▲19、LED显示屏制造厂商满足“国家认定的企业技术中心”同等资质实力（LED制造商提供相应证明文件复印件加盖制造商公章）。 | 13 | m² | 4.8m*2.72m |
| 2 | 接收卡 | 1.单卡最大带载 512×512像素，最多支持 24 组RGB 并行数据； 2.支持色彩管理，将显示色域在多个色域之间自由切换，使显示屏色彩更精准； 3.支持18Bit+,使LED显示屏灰阶提升4倍，有效处理低亮时灰度丢失问题，使图像显示更细腻； 4.采用 12 个标准HUB75接口，具有高稳定性和高可靠性，适用于多种环境的搭建； 5.支持逐点亮色度校正，可以对每个灯点的亮度和色度进行校正，有效消除色差，使整屏的亮度和色度达到高度均匀一致，提高显示屏的画质； 6.快速亮暗线调节在调试软件上进行快速亮暗线调节，快速解决因箱体及模组拼接造成的显示屏亮暗线，调节过程中即时生效，简单易用； 7.配合支持 3D 功能的独立主控，在软件或独立主控的操作面板上开启 3D 功能，并设置 3D 参数，使画面显示 3D 效果； 8.支持预存画面设置，可以将指定图片设置为显示屏的开机、网线断开或无视频源信号时的画面或者最后一帧画面； 9.可以监测自身的温度和电压，无需其他外设，在软件上可以查看接收卡的温度和电压，检测发送设备与接收卡间或接收卡与接收卡间的网络通讯质量，记录错误包数，协助排除网络通讯隐患； 10.支持误码率监测接收卡间通讯时传输链路上的数据丢包情况； 11.支持可以回读接收卡的固件程序并保存到本地，软件可以回读接收卡配置参数并保存到本地； 12.通过主备冗余机制增加接收卡间网线级联的可靠性。主备级联线路中，当其中一条线路出现故障时，另一条线路会即时工作，保证显示屏正常工作； 13.通过软件在接收卡上保存两份接收卡配置参数，其中一份作为备份参数； 14.通过电源指示灯和状态指示灯不同闪烁状态可以判断，屏体工作状态，无需软件； 15.可配合多功能卡，实现当温度高于设定值时，自动断电，或打开风扇空调降低温度，保证屏体安全。 | 1 | 套 |  |
| 3 | 开关电源 | 200W -4.5V 输出 | 1 | 套 |  |
| 4 | 辅材 | 220V连接电源线 信号排线 1米网线及备件。 | 1 | 套 |  |
| 5 | 解码节点 | 1、系统采用嵌入式、全网络 IP 分布式架构设计，无中心服务器，可以依靠网络快速延伸增加系统节点，每个节点只需要配置 IP 即可接入网络；整个系统由独立节点集合构成，任意一个节点故障，均不影响系统其他部分的正常运行。 2、前面板具备OLED液晶显示屏，显示设备基础信息；前面板支持监测电源状态、设备运行状态、网口连接状态、视频传输处理状态等；工作噪音低于35db。 ▲3、具备不少于6网口输出、宽度最大支持10240、高度最大支持8192、带载支持不少于390万像素点。（提供CNAS第三方专业机构出具的检测报告复印件并加盖制造商公章） 4、支持伴随音频和标准3.5mm模拟音频输入、输出接口；音频流编码格式支持G711、G722、AAC、PCM编码，可独立编码传输；音频采样率支持48kHz，位深支持24bit；支持音频独立、同步、异步、混音等方式切换；支持音频加嵌、解嵌功能；支持编码/解码音频的开启/关闭、音量大小、延时校正、采样方式、编码模式等参数进行灵活配置。 ▲5、支持配屏、走线等LED发送卡功能和节点输出拼接，集拼接与控制于一体，无需其他设备即可直接控制LED拼接大屏。（提供CNAS第三方专业机构出具的检测报告复印件并加盖制造商公章） 6、至少需支持LED 大屏幕亮度实时调节、图层编辑、信号源切换、场景保存/调取、画面控制等功能。 7、支持图层漫游，用户可以对图层进行参数设置，包括：拖拽调节图层大小位置、输入源截取、图层优先级、图层叠加、锁定、全屏和自适应接口全屏、无极缩放。支持视频无缝切换，视频切换无黑场，无闪屏。 8、支持OSD图片、滚动字幕、天气预报，时钟，客户值班表的叠加显示，字幕支持字体间距、颜色、位置、透明度、运动特效等参数设置，支持任意比例缩放，支持字幕冻结。 9、支持大屏标注功能，包括不限于GIS地图、视频监控等重点区域标注；支持区域提醒功能。 10、支持IPC网络摄像头直接接入系统显示到大屏，无需第三方设备提供转码服务；支持大于500路IPC码流转发。 11、系统采用软硬双同步技术，所有的输出节点输出画面同步误差小于5us。 12、支持信号丢失准确定位，支持不少于22种测试画面，至少需支持间距、速度、亮度、线宽调节等。 13、支持对不同设备带载的屏幕的统一集中式管理，至少需支持多屏同时进行黑屏、画面冻结和亮度调节等。 14、支持通过背板图可视化查看设备接口状态、参数等信息，支持设备列表管理，可手动添加和移除设备，可将常用设备添加到收藏夹或按照区域分组设备。 15、支持不少于200个用户同时在线编辑和控制，操作过程多端实时同步显示；支持基于角色的多用户权限分级管理，超级管理员可为不同角色划分菜单权限和数据权限；权限至少需划分至设备、屏幕、信号源、输出接口以及各菜单功能操作等。 16、支持以图表的方式统计并展示各类系统数据，包括不限于设备状态统计表、信号源状态统计表、累计设备运行时长、设备类型数量统计表、告警信息及告警处理情况统计表等。 17、支持文本模式、视频模式、电影模式、视讯模式及护眼模式等多种画质模式选择；支持针对前端视频源进行色彩校正功能。 18、支持设置视频源轮巡模式，支持在屏幕上指定区域进行循环显示；支持分组、轮巡间隔、分割模式设置。 19、具备硬件监控、异常报警提示，包括不限于节点信息、运行状态的实时监测；支持系统日志管理功能，可查看每个关键操作的具体日志记录；支持设备在线自检，包括不限于运行情况、CPU、内存情况、EMMC、电压、温度状态监测。 20、支持开放性API接口，支持第三方平台对接，支持SH2（256位）数字签名、AES128及RSA加密传输，确保数据安全；支持多级指令调度，调度响应时间<300ms。 21、产品需兼容国产操作系统。 22、为了保证产品软件成熟度，至少需提供产品软件著作权、生产厂商软件成熟度认证等证书。 | 1 | 台 |  |
| 6 | 编码节点 | 1、系统采用嵌入式、全网络 IP 分布式架构设计，无中心服务器，可以依靠网络快速延伸增加系统节点，每个节点只需要配置 IP 即可接入网络；整个系统由独立节点集合构成，任意一个节点故障，均不影响系统其他部分的正常运行。 2、前面板具备OLED液晶显示屏，显示设备基础信息；前面板支持监测电源状态、设备运行状态、网口连接状态、视频传输处理状态等；工作噪音低于35db。 3、具备1个输入和1个环出接口，环出接口延时小于400ns；支持 10bit RGB4:4:4、YCbCr4:4:4编码输入并向下兼容；支持HDCP 2.2并向下兼容，支持隔行信号输入。 4、支持分辨率1920*1080@60输入；支持输入 EDID 自定义调节，宽度最大支持4096， 高度最大支持4096；支持多头显卡信号源拼接并实时同步显示功能。 5、支持伴随音频和标准3.5mm模拟音频输入、输出接口；音频流编码格式支持G711、G722、AAC、PCM编码，可独立编码传输；音频采样率支持48kHz，位深支持24bit。 6、支持音频独立、同步、异步、混音等方式切换；支持音频加嵌、解嵌功能；支持编码/解码音频的开启/关闭、音量大小、延时校正、采样方式、编码模式等参数进行灵活配置。 7、支持开放性API接口，支持第三方平台对接，支持SH2（256位）数字签名、AES128及RSA加密传输，确保数据安全；支持多级指令调度，调度响应时间<300ms。 8、具备7x24小时连续工作能力，MTBF值≥420000H。 9、支持HEVC/AVC编码方式，且支持H264/H 265 可选；支持设置高中低三种图像质量，支持码率类型设置为定码率或变码率，码率可调范围为512k~16M。 10、支持对计算机类源进行反向控制，可通过远程控制电脑信号源，在软件端和pad端控制输入源画面的显示和切换以及远程操作计算机主机里的文件和内容；支持软键盘和触控屏OSD坐席，可以在不接入键盘，或可以使用移动触控端进行坐席业务操作。 11、支持HDR，3D视频输入源设置和调节；支持多屏同时进行黑屏，画面冻结和亮度调节等。 12、支持在输入信号源上叠加任意字符（台标），可叠加文字、标签、图片、台标、时间等信息，可自定义字体、颜色、大小、位置、背景色等参数。 13、平台全面兼容不同厂家Onvif协议及RTSP协议的IPC摄像机，和RTSP协议的NVR录像机的接入和使用，支持单个添加，批量添加和扫描添加等多种网络源接管方式，支持融合网关、媒体中心等资源接入各类电脑主机画面。 14、支持全链路系统连接拓扑生成，可以按区域生成多套拓扑图，清晰展示信号源，设备和屏幕连接关系，帮助维护人员更加清晰的呈现连接链路和排故。 15、具备软件点名功能，当软件选中节点时，节点所有指示灯闪烁，方便节点查找。 | 1 | 台 |  |
| 7 | 智能安全管理器 | 1.通过调节自动/手动/锁定开关可切换式、手动模式和锁定模式; 2.故障报警：当发生故障时会发出报警声音； 3.4天线科学布局信号更强覆盖更广：外置2根2.4GHz单频天线和2根5GHz单频天线； 4.支持IPv6：大容量、高效率、强安全IPv6具有更大的地址空间，更加适合大量手机、 PAD、电脑、智能办公设备接入。IPv6提高了路由器转发效率，并具有更高的安全性，视频播放更酣畅、网络使用安全更放心； ▲5.全千兆有线端口：无需区分WAN/LAN，支持网口盲插：设备提供4个全千兆有线端口，无需区分WAN/LAN，支持网口盲插，将入户网线插入路由器的任一网口即可开始配置上网（提供CNAS第三方专业机构出具的检测报告复印件并加盖制造商公章）。 6.支持设备查看电压﹑ 电流﹑ 数据读取； ▲7.可在设备液晶显示屏扫描二维码绑定及控制设备，设备液晶显示屏显示使用单位名称及财产编号（提供CNAS第三方专业机构出具的检测报告复印件并加盖制造商公章）。 ▲8.支持防雷保护：设备防雷等级30KA，在雷击时跳闸保护，防止负载端设备损坏。过30秒以后自动合闸送电。（提供CNAS第三方专业机构出具的检测报告复印件并加盖制造商公章）。 9.支持设备查看跳闸次数及故障原因。 ▲10.设备面板自带4.3寸触控液晶显示屏可查看设备电压﹑电流﹑使用电量﹑报警显示内容（过压﹑欠压﹑过流﹑短路﹑漏电）﹑运行情况等（提供CNAS第三方专业机构出具的检测报告复印件并加盖制造商公章）。 ▲11.自动合闸（无需人工，自动分闸合闸保护器报警跳闸后，一定时间间隔(第1次30S，第2次60S，第3-50次120S)后，检测故障排除后自动重合闸通电）；额定电压:AC220V（提供CNAS第三方专业机构出具的检测报告复印件并加盖制造商公章）。 12.多频合一，智能选择：设备采用多频合一技术，将2.4GHz、5GHz多个频段合并为1个共同的SSID，使用相同的配置。可以根据终端实时上网速率，自动适配更优的信号，智能为用户选择网速更高，干扰更少的上网频段。充分发挥多频段优势，智能优化用户体验。 ▲13.密码保护：①小程序扫描PC端软件二维码生成的动态密码进入主页面；②手机绑定设备后扫描PC端二维码才能生成动态密码，进入设置页面进行参数设置（提供CNAS第三方专业机构出具的检测报告复印件并加盖制造商公章）。 14.可在PC软件进行线路一键开关或者单独开关操作。 15.设备显示器可显示财产编号以及项目名称，显示器上项目名称需与本采购项目名称一致。 16.设备集成≥4.3寸触控显示器，显示器可显示温度、湿度、烟感报警、总电量、漏电流、功率、三相电的电压及电流。 17.手机控制软件页面显示温度、湿度、烟感报警、总电量、漏电值、功率、三相电的电压及电流。 | 1 | 套 |  |
| 8 | 框架结构 | - 钢结构：钢架构件（含接合板）采用Q235B钢制作，结构用钢应符合《GB700-88》规定的Q235要求，保证其抗拉强度、伸长率、屈服点，碳、硫、磷的极限含量； - 2.屏体框架：屏体主（内）框架为镀锌钢架结构，主要材料4*4、4*2方钢。 | 1 | 套 |  |
| 9 | 包边 | 屏体厚度包边根据现场定制，包边材料为亚光黑不锈钢；维修为前维护结构。 | 1 | 套 |  |
| 10 | 风机 | 轴流风机，静音效果 | 1 | 套 |  |
| 11 | 施工安装 | 运输施工屏体安装调试培训。 | 1 | 套 |  |
| 12 | 动力电缆 | 辅材：根据实际需求配套相关电源线及网络通讯线材。 | 1 | 套 |  |
| 13 | 收发器 | 单模双芯光仟收发。 | 1 | 套 |  |
| 屏幕三：体育馆室内LED全彩屏 |  |  |  |  |  |
| 序号 | 名称 | 参数 | 数量 | 单位 | 备注 |
| 1 | 室内LED全彩显示屏 | ★1、像素点间距≤3.0mm（提供CNAS第三方专业机构出具的检测报告复印件并加盖制造商公章）。 2、整屏平整度≤0.04mm，模组平整度≤0.03mm，拼接缝≤0.03mm。 3、亮度≥600Cd/m²。 4、亮度均匀性≥99%。 5、色温1000-18000K。 ▲6、刷新率达到≥4200Hz，对比度≥10000：1（提供CNAS第三方专业机构出具的检测报告复印件并加盖制造商公章）。 7、像素失控率<0.01% 8、发光点中心偏距＜0.8%，反光率≤1%，衰减率≤10%（工作3年）。 9、画面延时≤500ns（纳秒级）。 10、噪声1m范围内，测试4个位置（前后左右）噪音＜1.5dB，信噪比≥47dB。 11、峰值功耗≤240W/m² 平均功耗≤100W/m²。 12、漏电流≤0.5mA。 ▲13、能源效率≥3cd/W，睡眠功率≤60W/m²（提供CNAS第三方专业机构出具的检测报告复印件并加盖制造商公章）。 14、机械强度≥30Mpa，抗拉强度≥230Mpa，屈服强度≥170Mpa。 15、5000米海拔环境下，产品可以正常运行无障碍。 16、防信号远程窃密技术，具有良好的抗还原性能，具有良好的覆盖性，实现无缝干扰，覆盖范围广，抑制传导辐射，对视频信息无二次转发于加强作用。 ▲17、防电力远程窃密技术，采用信息相关方式阻止电力通信，采用电子对抗原理，防止电磁传导辐射泄露有用信息，防止劫持相关控制设备（提供CNAS第三方专业机构出具的检测报告复印件并加盖制造商公章）。 | 35.84 | m2 | 8m*4.48m |
| 2 | 接收卡 | 1.单卡最大带载 512×512像素，最多支持 24 组RGB 并行数据； 2.支持色彩管理，将显示色域在多个色域之间自由切换，使显示屏色彩更精准； 3.支持18Bit+,使LED显示屏灰阶提升4倍，有效处理低亮时灰度丢失问题，使图像显示更细腻； 4.采用 12 个标准HUB75接口，具有高稳定性和高可靠性，适用于多种环境的搭建； 5.支持逐点亮色度校正，可以对每个灯点的亮度和色度进行校正，有效消除色差，使整屏的亮度和色度达到高度均匀一致，提高显示屏的画质； 6.快速亮暗线调节在调试软件上进行快速亮暗线调节，快速解决因箱体及模组拼接造成的显示屏亮暗线，调节过程中即时生效，简单易用； 7.配合支持 3D 功能的独立主控，在软件或独立主控的操作面板上开启 3D 功能，并设置 3D 参数，使画面显示 3D 效果； 8.支持预存画面设置，可以将指定图片设置为显示屏的开机、网线断开或无视频源信号时的画面或者最后一帧画面； 9.可以监测自身的温度和电压，无需其他外设，在软件上可以查看接收卡的温度和电压，检测发送设备与接收卡间或接收卡与接收卡间的网络通讯质量，记录错误包数，协助排除网络通讯隐患； 10.支持误码率监测接收卡间通讯时传输链路上的数据丢包情况； 11.支持可以回读接收卡的固件程序并保存到本地，软件可以回读接收卡配置参数并保存到本地； 12.通过主备冗余机制增加接收卡间网线级联的可靠性。主备级联线路中，当其中一条线路出现故障时，另一条线路会即时工作，保证显示屏正常工作； 13.通过软件在接收卡上保存两份接收卡配置参数，其中一份作为备份参数； 14.通过电源指示灯和状态指示灯不同闪烁状态可以判断，屏体工作状态，无需软件； 15.可配合多功能卡，实现当温度高于设定值时，自动断电，或打开风扇空调降低温度，保证屏体安全。 | 1 | 套 |  |
| 3 | 开关电源 | 200W -4.5V 输出 | 1 | 套 |  |
| 4 | 辅材 | 220V连接电源线 信号排线 1米网线及备件。 | 1 | 套 |  |
| 5 | 运维保障系统 | 实现随时随地访问，融合实现：多角色权限管理、显示屏管理、画面监控、配置/维护显示屏信息、显示屏故障定位及恢复； A显示屏绑定： 1.支持同步/视频主控以及异步系列主控的屏体绑定备份； 2.支持在线保存配置文件并自动绑定备份显示屏至云端； 3.支持离线导出屏体备份文件后导入至云端绑定； 4.支持延迟绑定备份屏体至云端； 5.支持异步系列在手机APP绑定备份至云端； B多角色权限管理： 1.支持创建分配系统子账号，实现权责分配提升系统安全性与协作的便利性； 2.支持账号与系统功能权限关联，可实现不同账号下可用的功能不同； ▲3.支持账号与显示屏数据关联，并建立显示屏数据隔离，可实现不同账号下能管理的显示屏不同。（提供功能截图并加盖制造商公章）； C显示屏管理： 1.系统支持GIS地图方式展示显示屏状态，总览查看显示屏位置、数量，以及在线、离线、故障、风险等状态；（提供功能截图并加盖制造商公章）； 2.系统支持系统状态实时更新（红色：故障，黄色：告警，灰色：离线，绿色：正常）； 3.系统支持显示屏故障自动检测，异常后5分钟内发出告警通知； 4.系统异常后提供显示屏故障维修方案； 5.系统支持亮度计划表智能调节显示屏亮度； 6.系统支持亮度调节异常时智能提醒系统支持显示屏上线离线记录查看和提醒系统； 7.支持控制系统实时温度监控系统支持智能模组工作时间统计监控系统支持播放盒监控（CPU、RAM、磁盘等）系统支持LED灯状态监测系统； ▲8.支持LED显示屏硬件状态监测,（发送卡、工作状态、DVI状态、网卡冗余、连接状态、接收卡、工作状态、电压、温度、监控卡、工作状态、电压、湿度、温度）（提供功能截图并加盖制造商公章）； 9.支持查看显示屏运行时长；支持订阅显示屏自动告警通知，可通过手机实时接收显示屏的故障/风险以及恢复通知； D画面监控： 1.支持配置摄像机实时抓拍现场画面，监控显示屏运行状态 配置/维护显示屏信息： 2.支持设置显示屏名称、自动/手动地址定位； 3.支持配置摄像机实时抓拍现场画面，监控显示屏运行状态； ▲4.支持上传现场照片并关联显示屏，在数据大盘展示查看；（提供功能截图并加盖制造商公章）； 5.支持显示屏备件/换件信息管理，可以记录施工和维护过程中的备件换件信息，便于准备下次维护时所需的物料； E显示屏故障定位及恢复： ▲1.支持查看显示屏监控详情中的输入源连接状态、发送卡工作状态、硬件设备信息等、接收卡电压、单元板大小、IC、各接收卡的运行状态、走线、总数量、型号、版本、温度等接收卡和屏体亮度调节日志及在线/离线等历史数据；便于在显示屏出现故障问题时，给予屏体详细信息，快速定位故障；（提供功能截图并加盖制造商公章）； 2.支持在软件系统获取下载显示屏对应的备份文件，在更换硬件或者配置文件丢失的情况下尽快恢复显示屏参数； 3.软件必须通过公安部信息系统安全等级保护认证； ▲4.软件必须通过信息安全管理体系认证（提供相关权威机构出示的证明文件并加盖制造商公章）。 | 1 | 套 |  |
| 6 | 视频处理器 | 1、支持常见的视频接口，包括 1 路DVI，2 路 HDMI1.4，1 路3G-SDI+LOOP（可根据实际需求选配）。 2、支持 不少于3 个窗口和 1 路 OSD同时显示。 3、支持快捷配屏和高级配屏功能，脱离电脑也能实现快速配屏。 4、支持 HDMI、DVI 输入分辨率自定义调节。 5、支持设备间备份和设备内网口备份设置，保障因设备故障或网线故障时，屏体运行正常。 6、视频输出最大带载高达 650 万像素，最宽不低于10240，最高不低于8192。 7、支持带载屏体亮度调节，通过旋钮可实现100级亮度调节。 8、支持逐点亮度校正，可以对所有灯点的亮度和色度进行采集校正，有效消除LED模组的色差，使整屏的亮度和色度达到高度均匀一致，提高显示屏的画质。 9、支持创建 不少于10 个用户场景作为模板保存，方便使用。 10、支持选择 HDMI 输入源或 DVI 输入源作为同步信号，达到输出的场级同步。 11、支持音频独立输入和伴随HDMI输入两种模式，音频独立输出及扩展输出两种输出模式。 12、前面板配备直观的 LCD 显示界面，可直接观察网口的通讯状态，设备型号，IP地址，屏幕大小及信号源状态等信息，简化系统的控制操作。 13、支持自定义按键功能，可将按键设置为用户常用的功能菜单，一键快捷直达。 14、集成视频处理和发送卡功能，简化系统链路，提高系统的稳定性及兼容性。 ▲上述1-14参数投标商需提供CNAS第三方专业机构出具的检测报告复印件并加盖制造商公章。 | 1 | 台 |  |
| 7 | 智能安全管理器 | 1.通过调节自动/手动/锁定开关可切换式、手动模式和锁定模式; 2.故障报警：当发生故障时会发出报警声音； 3.4天线科学布局信号更强覆盖更广：外置2根2.4GHz单频天线和2根5GHz单频天线； 4.支持IPv6：大容量、高效率、强安全IPv6具有更大的地址空间，更加适合大量手机、 PAD、电脑、智能办公设备接入。IPv6提高了路由器转发效率，并具有更高的安全性，视频播放更酣畅、网络使用安全更放心； 5.全千兆有线端口：无需区分WAN/LAN，支持网口盲插：设备提供4个全千兆有线端口，无需区分WAN/LAN，支持网口盲插，将入户网线插入路由器的任一网口即可开始配置上网； 6.支持设备查看电压 电流 数据读取； ▲7.可在设备液晶显示屏扫描二维码绑定及控制设备，设备液晶显示屏显示使用单位名称及财产编号；（提供CNAS第三方专业机构出具的检测报告复印件并加盖制造商公章）。 ▲8.支持防雷保护（设备防雷等级30KA，在雷击时跳闸保护，防止负载端设备损坏。过30秒以后自动合闸送电）（提供CNAS第三方专业机构出具的检测报告复印件并加盖制造商公章）。 9.支持设备查看跳闸次数及故障原因； ▲10.设备面板自带4.3寸触控液晶显示屏可查看设备电压﹑电流﹑使用电量﹑报警显示内容（过压﹑欠压﹑过流﹑短路﹑漏电）﹑运行情况等（提供CNAS第三方专业机构出具的检测报告复印件并加盖制造商公章）。 ▲11.自动合闸［无需人工，自动分闸合闸保护器报警跳闸后，一定时间间隔(第1次30S，第2次60S，第3-50次120S)后，检测故障排除后自动重合闸通电］；额定电压:AC220V（提供CNAS第三方专业机构出具的检测报告复印件并加盖制造商公章）。 12.多频合一，智能选择：设备采用多频合一技术，将2.4GHz、5GHz多个频段合并为1个共同的SSID，使用相同的配置。可以根据终端实时上网速率，自动适配更优的信号，智能为用户选择网速更高，干扰更少的上网频段。充分发挥多频段优势，智能优化用户体验。 ▲13.密码保护：①小程序扫描PC端软件二维码生成的动态密码进入主页面；②手机绑定设备后扫描PC端二维码才能生成动态密码，进入设置页面进行参数设置（提供CNAS第三方专业机构出具的检测报告复印件并加盖制造商公章）。 14.可在PC软件进行线路一键开关或者单独开关操作； 15.设备显示器可显示财产编号以及项目名称，显示器上项目名称需与本采购项目名称一致； 16.设备集成≥4.3寸触控显示器，显示器可显示温度、湿度、烟感报警、总电量、漏电流、功率、三相电的电压及电流； 17.手机控制软件页面显示温度、湿度、烟感报警、总电量、漏电值、功率、三相电的电压及电流。 | 1 | 台 |  |
| 8 | 框架结构 | 1、钢结构：钢架构件（含接合板）采用Q235B钢制作，结构用钢应符合《GB700-88》规定的Q235要求，保证其抗拉强度、伸长率、屈服点，碳、硫、磷的极限含量； 2.屏体框架：屏体主（内）框架为镀锌钢架结构，主要材料4*4、4*2方钢。 | 1 | 套 |  |
| 9 | 包边 | 1.屏体厚度包边根据现场定制，包边材料为亚光黑不锈钢；维修为前维护结构。 | 1 | 套 |  |
| 10 | 施工安装 | 运输施工屏体安装调试培训 | 1 | 套 |  |
| 11 | 动力电缆 | 辅材：根据实际需求配套相关电源线及网络通讯线材 | 1 | 套 |  |
| 屏幕四：体育馆室内会标单色屏4.75单色 |  |  |  |  |  |
| 序号 | 名称 | 参数 | 数量 | 单位 | 备注 |
| 1 | 室内4.75单色 | 像素点间距≤4.75mm ，尺寸: 7.994m*0.546m ， 单元板尺寸304mm*152mm ， 像素点1R，输入电压4.5V，电流2A ，像素44321/点， 单元板分辨率64*32。 | 4.364 | m2 | 7.994m*0.546m |
| 2 | 异步卡 | 编辑内容发送20448*256。 | 1 | 张 |  |
| 3 | 框架结构 | 钢结构：镀锌方管，铝合金边框。 | 1 | 套 |  |
| 4 | 动力电缆 | 辅材：根据实际需求配套相关电源线及网络通讯线材。 | 1 | 套 |  |
| 屏幕五：合班教室室内LED全彩屏 |  |  |  |  |  |
| 序号 | 名称 | 参数 | 数量 | 单位 | 备注 |
| 1 | 室内LED全彩显示屏 | ★1、像素点间距≤2mm（提供CNAS第三方专业机构出具的检测报告复印件并加盖制造商公章） 2、整屏平整度≤0.04mm，模组平整度≤0.03mm，拼接缝≤0.03mm。 3、亮度≥600Cd/m²。 4、亮度均匀性≥99%。 5、色温1000-20000K。 ▲6、刷新率达到≥4200Hz，对比度≥11500：1（提供CNAS第三方专业机构出具的检测报告复印件并加盖制造商公章）。 7、像素失控率<0.01% 8、发光点中心偏距＜0.8%，反光率≤1%，衰减率≤10%（工作3年)。 9、画面延时≤500ns（纳秒级）。 10、噪声1m范围内，测试4个位置（前后左右）噪音＜1.5dB，信噪比≥47dB。 11、峰值功耗≤240W/m² 平均功耗≤80W/m²。 12、漏电流≤0.5mA。 ▲13、能源效率≥3cd/W，睡眠功率≤30W/m²（提供CNAS第三方专业机构出具的检测报告复印件并加盖制造商公章）。 14、机械强度≥30Mpa，抗拉强度≥230Mpa，屈服强度≥170Mpa。 15、5000米海拔环境下，产品可以正常运行无障碍。 ▲16、防信号远程窃密技术，具有良好的抗还原性能，具有良好的覆盖性，实现无缝干扰，覆盖范围广，抑制传导辐射，对视频信息无二次转发于加强作用（提供CNAS第三方专业机构出具的检测报告复印件并加盖制造商公章）。 ▲17、发光芯片和印制板采用环氧树脂密封，处于绝缘环境，防止静电损伤，与空气完全隔绝，防止屏体氧化，外物碰撞不会对屏体产生影响。（提供CNAS第三方专业机构出具的检测报告复印件并加盖制造商公章）。 18、信息传输线符合YD/T 1019-2013 《数字通信用聚烯烃绝缘水平对绞电缆》标准，时延差应符合≤45ns/100m的技术要求，最大相时延应符合≤534+36/f½ ns/100m的技术要求，特性阻抗应符合100±15Ω。 | 13 | m2 | 4.8m*2.72m |
| 2 | 开关电源 | 200W -4.5V 输出 | 1 | 套 |  |
| 3 | 接收卡 | 1.单卡最大带载 512×512像素，最多支持 24 组RGB 并行数据； 2.支持色彩管理，将显示色域在多个色域之间自由切换，使显示屏色彩更精准； 3.支持18Bit+,使LED显示屏灰阶提升4倍，有效处理低亮时灰度丢失问题，使图像显示更细腻； 4.采用 12 个标准HUB75接口，具有高稳定性和高可靠性，适用于多种环境的搭建； 5.支持逐点亮色度校正，可以对每个灯点的亮度和色度进行校正，有效消除色差，使整屏的亮度和色度达到高度均匀一致，提高显示屏的画质； 6.快速亮暗线调节在调试软件上进行快速亮暗线调节，快速解决因箱体及模组拼接造成的显示屏亮暗线，调节过程中即时生效，简单易用； 7.配合支持 3D 功能的独立主控，在软件或独立主控的操作面板上开启 3D 功能，并设置 3D 参数，使画面显示 3D 效果； 8.支持预存画面设置，可以将指定图片设置为显示屏的开机、网线断开或无视频源信号时的画面或者最后一帧画面； 9.可以监测自身的温度和电压，无需其他外设，在软件上可以查看接收卡的温度和电压，检测发送设备与接收卡间或接收卡与接收卡间的网络通讯质量，记录错误包数，协助排除网络通讯隐患； 10.支持误码率监测接收卡间通讯时传输链路上的数据丢包情况； 11.支持可以回读接收卡的固件程序并保存到本地，软件可以回读接收卡配置参数并保存到本地； 12.通过主备冗余机制增加接收卡间网线级联的可靠性。主备级联线路中，当其中一条线路出现故障时，另一条线路会即时工作，保证显示屏正常工作； 13.通过软件在接收卡上保存两份接收卡配置参数，其中一份作为备份参数； 14.通过电源指示灯和状态指示灯不同闪烁状态可以判断，屏体工作状态，无需软件； 15.可配合多功能卡，实现当温度高于设定值时，自动断电，或打开风扇空调降低温度，保证屏体安全。 | 1 | 套 |  |
| 4 | 辅材 | 220V连接电源线 信号排线 1米网线及备件 | 1 | 套 |  |
| 5 | 运维保障系统 | 实现随时随地访问，融合实现：多角色权限管理、显示屏管理、画面监控、配置/维护显示屏信息、显示屏故障定位及恢复。 A显示屏绑定： 1.支持同步/视频主控以及异步系列主控的屏体绑定备份； 2.支持在线保存配置文件并自动绑定备份显示屏至云端； 3.支持离线导出屏体备份文件后导入至云端绑定； 4.支持延迟绑定备份屏体至云端； 5.支持异步系列在手机APP绑定备份至云端； B多角色权限管理： 1.支持创建分配系统子账号，实现权责分配提升系统安全性与协作的便利性； 2.支持账号与系统功能权限关联，可实现不同账号下可用的功能不同； ▲3.支持账号与显示屏数据关联，并建立显示屏数据隔离，可实现不同账号下能管理的显示屏不同。（提供功能截图并加盖制造商公章）； C显示屏管理： 1.系统支持GIS地图方式展示显示屏状态，总览查看显示屏位置、数量，以及在线、离线、故障、风险等状态； 2.系统支持系统状态实时更新（红色：故障，黄色：告警，灰色：离线，绿色：正常）； 3.系统支持显示屏故障自动检测，异常后5分钟内发出告警通知； 4.系统异常后提供显示屏故障维修方案； 5.系统支持亮度计划表智能调节显示屏亮度； 6.系统支持亮度调节异常时智能提醒系统支持显示屏上线离线记录查看和提醒系统； 7.支持控制系统实时温度监控系统支持智能模组工作时间统计监控系统支持播放盒监控（CPU、RAM、磁盘等）系统支持LED灯状态监测系统； ▲8.支持LED显示屏硬件状态监测,（发送卡、工作状态、DVI状态、网卡冗余、连接状态、接收卡、工作状态、电压、温度、监控卡、工作状态、电压、湿度、温度）（提供功能截图并加盖制造商公章）； 9.支持查看显示屏运行时长；支持订阅显示屏自动告警通知，可通过手机实时接收显示屏的故障/风险以及恢复通知。 D画面监控： 1.支持配置摄像机实时抓拍现场画面，监控显示屏运行状态 配置/维护显示屏信息： 2.支持设置显示屏名称、自动/手动地址定位； 3.支持配置摄像机实时抓拍现场画面，监控显示屏运行状态； ▲4.支持上传现场照片并关联显示屏，在数据大盘展示查看（提供功能截图并加盖制造商公章）； 5.支持显示屏备件/换件信息管理，可以记录施工和维护过程中的备件换件信息，便于准备下次维护时所需的物料； E显示屏故障定位及恢复： ▲1.支持查看显示屏监控详情中的输入源连接状态、发送卡工作状态、硬件设备信息等、接收卡电压、单元板大小、IC、各接收卡的运行状态、走线、总数量、型号、版本、温度等接收卡和屏体亮度调节日志及在线/离线等历史数据；便于在显示屏出现故障问题时，给予屏体详细信息，快速定位故障（提供功能截图并加盖制造商公章）； 2.支持在软件系统获取下载显示屏对应的备份文件，在更换硬件或者配置文件丢失的情况下尽快恢复显示屏参数； 3.软件必须通过公安部信息系统安全等级保护认证。 ▲4.软件必须通过信息安全管理体系认证（提供相关权威机构出示的文件予以证明并加盖制造商公章）； 5.软件厂家必须提供能实现其功能描述的承诺并加盖制造商公章。 | 1 | 套 |  |
| 6 | 视频处理器 | 1、支持6路千兆网口输出，支持显示屏输出画面缩放。宽度范围800-4096，高度范围600-1920，最大带载390w，支持自由走线，摆脱矩形带载限制； 2、支持多种播控方式 -U盘播放：可即插即播或拷贝播放，支持HEVC/H265./H264等主流编码格式的4K高清视频解码； -手机APP智能操控：可通过手机安装APP应用，实现节目制作发布和显示屏控制； -遥控器播控：可在显示屏上进行本地节目播控及简单的节目制作； 3、支持Type-c接口/USB接口投屏器，支持多平台终端投屏（包括Windows、Mac OS、IOS、Android系统，最多9路无线投屏画面同时显示），配合终端APP可实现无线投屏控制：镜像反控、无线快照、无线发言； 4、基于Android11定制的桌面UI系统，可添加第三方APP应用； 5、支持红外待机唤醒，待机进入低功耗模式，实现待机功耗小于0.5w； 6、支持遥控器AI语音控制，集成丰富的语音控制指令，轻松实现屏幕控制； 7、双WIFI模式，同时支持WiFi AP 和WIFI STA两种模式； 8、支持手机端APP远程进行节目编辑和下发，同时支持音量、亮度、视频源等等控制； 9、支持屏精灵云端系统需支持集群式部署，易于横向扩展；屏精灵云端管理平台无需单独安装客户端，可实现随时随地访问，融合实现：媒体管理、用户管理、角色管理、工作组管理、媒体审批、节目管理、播放器管理、播放日志管理； 10、支持云端屏老板控制管理，平台无需单独安装客户端，可实现随时随地访问，融合实现：企业信息管理、多角色权限管理、显示屏管理、配置文件管理、售前方案配置、画面监控、配置/维护显示屏信息、显示屏故障定位及恢复； 11、支持手机端APP进行云端的配置文件下发、显示屏连接以及屏体控制； 12、支持画质效果调节，提供标准、柔和、影院、视讯4种场景模式，同时可自定义调节亮度、饱和度、对比度等参数； 13、支持蓝牙5.0，可兼容蓝牙遥控器、蓝牙鼠标、蓝牙键盘、蓝牙音响等； 14、支持一路千兆以太网控制，支持TCP/IP协议，一路RS232串口，对接中控设备，一路传感器接口； 15、支持逐点亮色度校正； 16、2路HDMI1.3输入，1路HDMI OUT输出，支持2路音频输出，1xSPDF数字音频输出接口，1x3.5mm音频输出； 17、集成一路继电器，可以用于连接固态继电器，方便进行LED显示屏电源管理。 | 1 | 台 |  |
| 7 | 智能安全管理器 | 1.通过调节自动/手动/锁定开关可切换式、手动模式和锁定模式; 2.故障报警：当发生故障时会发出报警声音； 3.4天线科学布局信号更强覆盖更广：外置2根2.4GHz单频天线和2根5GHz单频天线； 4.支持IPv6：大容量、高效率、强安全IPv6具有更大的地址空间，更加适合大量手机、 PAD、电脑、智能办公设备接入。IPv6提高了路由器转发效率，并具有更高的安全性，视频播放更酣畅、网络使用安全更放心； ▲5.全千兆有线端口：无需区分WAN/LAN，支持网口盲插：设备提供4个全千兆有线端口，无需区分WAN/LAN，支持网口盲插，将入户网线插入路由器的任一网口即可开始配置上网（提供CNAS第三方专业机构出具的检测报告复印件并加盖制造商公章）。 6.支持设备查看电压 电流 数据读取； ▲7.可在设备液晶显示屏扫描二维码绑定及控制设备，设备液晶显示屏显示使用单位名称及财产编号；（提供CNAS第三方专业机构出具的检测报告复印件并加盖制造商公章）。 ▲8.支持防雷保护（设备防雷等级30KA，在雷击时跳闸保护，防止负载端设备损坏。过30秒以后自动合闸送电）（提供CNAS第三方专业机构出具的检测报告复印件并加盖制造商公章）。 9.支持设备查看跳闸次数及故障原因； ▲10.设备面板自带4.3寸触控液晶显示屏可查看设备电压﹑电流﹑使用电量﹑报警显示内容（过压﹑欠压﹑过流﹑短路﹑漏电）﹑运行情况等（提供CNAS第三方专业机构出具的检测报告复印件并加盖制造商公章）。 ▲11.自动合闸［无需人工，自动分闸合闸保护器报警跳闸后，一定时间间隔(第1次30S，第2次60S，第3-50次120S)后，检测故障排除后自动重合闸通电］；额定电压:AC220V（提供CNAS第三方专业机构出具的检测报告复印件并加盖制造商公章）。 12.多频合一，智能选择：设备采用多频合一技术，将2.4GHz、5GHz多个频段合并为1个共同的SSID，使用相同的配置。可以根据终端实时上网速率，自动适配更优的信号，智能为用户选择网速更高，干扰更少的上网频段。充分发挥多频段优势，智能优化用户体验。 ▲13.密码保护：①小程序扫描PC端软件二维码生成的动态密码进入主页面；②手机绑定设备后扫描PC端二维码才能生成动态密码，进入设置页面进行参数设置（提供CNAS第三方专业机构出具的检测报告复印件并加盖制造商公章）。 14.可在PC软件进行线路一键开关或者单独开关操作； 15.设备显示器可显示财产编号以及项目名称，显示器上项目名称需与本采购项目名称一致； 16.设备集成≥4.3寸触控显示器，显示器可显示温度、湿度、烟感报警、总电量、漏电流、功率、三相电的电压及电流； 17.手机控制软件页面显示温度、湿度、烟感报警、总电量、漏电值、功率、三相电的电压及电流。 | 1 | 台 |  |
| 8 | 框架结构 | 1、钢结构：钢架构件（含接合板）采用Q235B钢制作，结构用钢应符合《GB700-88》规定的Q235要求，保证其抗拉强度、伸长率、屈服点，碳、硫、磷的极限含量； 2.屏体框架：屏体主（内）框架为镀锌钢架结构，主要材料4*4、4*2方钢。 | 1 | 套 |  |
| 9 | 包边 | 1.屏体厚度包边根据现场定制，包边材料为亚光黑不锈钢；维修为前维护结构。 | 1 | 套 |  |
| 10 | 施工安装 | 运输施工屏体安装调试培训 | 1 | 套 |  |
| 11 | 动力电缆 | 辅材：根据实际需求配套相关电源线及网络通讯线材 | 1 | 套 |  |
| 屏幕六：小报告厅室内LED全彩屏 |  |  |  |  |  |
| 序号 | 名称 | 参数 | 数量 | 单位 | 备注 |
| 1 | 室内LED全彩显示屏 | ★1、像素点间距≤2mm（提供CNAS第三方专业机构出具的检测报告复印件并加盖制造商公章）。 2、整屏平整度≤0.04mm，模组平整度≤0.03mm，拼接缝≤0.03mm。 3、亮度≥600Cd/m² 4、亮度均匀性≥99% 5、色温1000-20000K ▲6、刷新率达到≥4200Hz，对比度≥11500：1（提供CNAS第三方专业机构出具的检测报告复印件并加盖制造商公章）。 7、像素失控率<0.01%。 8、发光点中心偏距＜0.8%，反光率≤1%，衰减率≤10%（工作3年)。 9、画面延时≤500ns（纳秒级）。 10、噪声1m范围内，测试4个位置（前后左右）噪音＜1.5dB，信噪比≥47dB。 11、峰值功耗≤240W/m² 平均功耗≤80W/m²。 12、漏电流≤0.5mA。 ▲13、能源效率≥3cd/W，睡眠功率≤30W/m²（提供CNAS第三方专业机构出具的检测报告复印件并加盖制造商公章）。 14、机械强度≥30Mpa，抗拉强度≥230Mpa，屈服强度≥170Mpa。 15、5000米海拔环境下，产品可以正常运行无障碍。 ▲16、防信号远程窃密技术，具有良好的抗还原性能，具有良好的覆盖性，实现无缝干扰，覆盖范围广，抑制传导辐射，对视频信息无二次转发于加强作用（提供CNAS第三方专业机构出具的检测报告复印件并加盖制造商公章）。 ▲17、发光芯片和印制板采用环氧树脂密封，处于绝缘环境，防止静电损伤，与空气完全隔绝，防止屏体氧化，外物碰撞不会对屏体产生影响（提供CNAS第三方专业机构出具的检测报告复印件并加盖制造商公章）。 18、信息传输线符合YD/T 1019-2013 《数字通信用聚烯烃绝缘水平对绞电缆》标准，时延差应符合≤45ns/100m的技术要求，最大相时延应符合≤534+36/f½ ns/100m的技术要求，特性阻抗应符合100±15Ω。 | 13 | m2 | 4.8m*2.72m |
| 2 | 开关电源 | 200W -4.5V 输出 | 1 | 套 |  |
| 3 | 接收卡 | 1.单卡最大带载 512×512像素，最多支持 24 组RGB 并行数据； 2.支持色彩管理，将显示色域在多个色域之间自由切换，使显示屏色彩更精准； 3.支持18Bit+,使LED显示屏灰阶提升4倍，有效处理低亮时灰度丢失问题，使图像显示更细腻； 4.采用 12 个标准HUB75接口，具有高稳定性和高可靠性，适用于多种环境的搭建； 5.支持逐点亮色度校正，可以对每个灯点的亮度和色度进行校正，有效消除色差，使整屏的亮度和色度达到高度均匀一致，提高显示屏的画质； 6.快速亮暗线调节在调试软件上进行快速亮暗线调节，快速解决因箱体及模组拼接造成的显示屏亮暗线，调节过程中即时生效，简单易用； 7.配合支持 3D 功能的独立主控，在软件或独立主控的操作面板上开启 3D 功能，并设置 3D 参数，使画面显示 3D 效果； 8.支持预存画面设置，可以将指定图片设置为显示屏的开机、网线断开或无视频源信号时的画面或者最后一帧画面； 9.可以监测自身的温度和电压，无需其他外设，在软件上可以查看接收卡的温度和电压，检测发送设备与接收卡间或接收卡与接收卡间的网络通讯质量，记录错误包数，协助排除网络通讯隐患； 10.支持误码率监测接收卡间通讯时传输链路上的数据丢包情况； 11.支持可以回读接收卡的固件程序并保存到本地，软件可以回读接收卡配置参数并保存到本地； 12.通过主备冗余机制增加接收卡间网线级联的可靠性。主备级联线路中，当其中一条线路出现故障时，另一条线路会即时工作，保证显示屏正常工作； 13.通过软件在接收卡上保存两份接收卡配置参数，其中一份作为备份参数； 14.通过电源指示灯和状态指示灯不同闪烁状态可以判断，屏体工作状态，无需软件； 15.可配合多功能卡，实现当温度高于设定值时，自动断电，或打开风扇空调降低温度，保证屏体安全。 | 1 | 套 |  |
| 4 | 辅材 | 220V连接电源线 信号排线 1米网线及备件。 | 1 | 套 |  |
| 5 | 运维保障系统 | 实现随时随地访问，融合实现：多角色权限管理、显示屏管理、画面监控、配置/维护显示屏信息、显示屏故障定位及恢复。 A显示屏绑定： 1.支持同步/视频主控以及异步系列主控的屏体绑定备份； 2.支持在线保存配置文件并自动绑定备份显示屏至云端； 3.支持离线导出屏体备份文件后导入至云端绑定； 4.支持延迟绑定备份屏体至云端； 5.支持异步系列在手机APP绑定备份至云端； B多角色权限管理： 1.支持创建分配系统子账号，实现权责分配提升系统安全性与协作的便利性； 2.支持账号与系统功能权限关联，可实现不同账号下可用的功能不同； ▲3.支持账号与显示屏数据关联，并建立显示屏数据隔离，可实现不同账号下能管理的显示屏不同（提供功能截图并加盖制造商公章）； C显示屏管理： 1.系统支持GIS地图方式展示显示屏状态，总览查看显示屏位置、数量，以及在线、离线、故障、风险等状态； 2.系统支持系统状态实时更新（红色：故障，黄色：告警，灰色：离线，绿色：正常）； 3.系统支持显示屏故障自动检测，异常后5分钟内发出告警通知； 4.系统异常后提供显示屏故障维修方案； 5.系统支持亮度计划表智能调节显示屏亮度； 6.系统支持亮度调节异常时智能提醒系统支持显示屏上线离线记录查看和提醒系统； 7.支持控制系统实时温度监控系统支持智能模组工作时间统计监控系统支持播放盒监控（CPU、RAM、磁盘等）系统支持LED灯状态监测系统； ▲8.支持LED显示屏硬件状态监测,（发送卡、工作状态、DVI状态、网卡冗余、连接状态、接收卡、工作状态、电压、温度、监控卡、工作状态、电压、湿度、温度）（提供功能截图并加盖制造商公章）； 9.支持查看显示屏运行时长；支持订阅显示屏自动告警通知，可通过手机实时接收显示屏的故障/风险以及恢复通知。 D画面监控： 1.支持配置摄像机实时抓拍现场画面，监控显示屏运行状态 配置/维护显示屏信息： 2.支持设置显示屏名称、自动/手动地址定位； 3.支持配置摄像机实时抓拍现场画面，监控显示屏运行状态； ▲4.支持上传现场照片并关联显示屏，在数据大盘展示查看（提供功能截图并加盖制造商公章）； 5.支持显示屏备件/换件信息管理，可以记录施工和维护过程中的备件换件信息，便于准备下次维护时所需的物料； E显示屏故障定位及恢复： ▲1.支持查看显示屏监控详情中的输入源连接状态、发送卡工作状态、硬件设备信息等、接收卡电压、单元板大小、IC、各接收卡的运行状态、走线、总数量、型号、版本、温度等接收卡和屏体亮度调节日志及在线/离线等历史数据；便于在显示屏出现故障问题时，给予屏体详细信息，快速定位故障（提供功能截图并加盖制造商公章）。 2.支持在软件系统获取下载显示屏对应的备份文件，在更换硬件或者配置文件丢失的情况下尽快恢复显示屏参数； 3.软件必须通过公安部信息系统安全等级保护认证。 ▲4.软件必须通过信息安全管理体系认证（提供相关权威机构出示的文件予以证明并加盖制造商公章）。 | 1 | 套 |  |
| 6 | 视频处理器 | 1、支持常见的视频接口，包括 1 路DVI，2 路 HDMI1.3，1 路3G-SDI+LOOP（可根据实际需求选配） 2、支持 不少于3 个窗口和 1 路 OSD同时显示。 3、支持快捷配屏和高级配屏功能，脱离电脑也能实现快速配屏。 4、支持 HDMI、DVI 输入分辨率自定义调节。 5、支持设备间备份和设备内网口备份设置，保障因设备故障或网线故障时，屏体运行正常。 6、视频输出最大带载高达 390 万像素，最宽不低于10240，最高不低于8192。 7、支持带载屏体亮度调节，通过旋钮可实现100级亮度调节。 8、支持逐点亮度校正，可以对所有灯点的亮度和色度进行采集校正，有效消除LED模组的色差，使整屏的亮度和色度达到高度均匀一致，提高显示屏的画质。 9、支持创建不少于10个用户场景作为模板保存，方便使用。 10、支持选择 HDMI 输入源或 DVI 输入源作为同步信号，达到输出的场级同步。 11、支持音频独立输入和伴随HDMI输入两种模式，音频独立输出及扩展输出两种输出模式。 12、前面板配备直观的 LCD 显示界面，可直接观察网口的通讯状态，设备型号，IP地址，屏幕大小及信号源状态等信息，简化系统的控制操作。 13、支持自定义按键功能，可将按键设置为用户常用的功能菜单，一键快捷直达。 14、集成视频处理和发送卡功能，简化系统链路，提高系统的稳定性及兼容性。 | 1 | 台 |  |
| 7 | 智能安全管理器 | 1.通过调节自动/手动/锁定开关可切换式、手动模式和锁定模式; 2.故障报警：当发生故障时会发出报警声音； 3.四天线科学布局信号更强覆盖更广：外置2根2.4GHz单频天线和2根5GHz单频天线； 4.支持IPv6：大容量、高效率、强安全IPv6具有更大的地址空间，更加适合大量手机、 PAD、电脑、智能办公设备接入。IPv6提高了路由器转发效率，并具有更高的安全性，视频播放更酣畅、网络使用安全更放心； ▲5.全千兆有线端口：无需区分WAN/LAN，支持网口盲插：设备提供4个全千兆有线端口，无需区分WAN/LAN，支持网口盲插，将入户网线插入路由器的任一网口即可开始配置上网（提供CNAS第三方专业机构出具的检测报告复印件并加盖制造商公章）。 6.支持设备查看电压 电流 数据读取； ▲7.可在设备液晶显示屏扫描二维码绑定及控制设备，设备液晶显示屏显示使用单位名称及财产编号；（提供CNAS第三方专业机构出具的检测报告复印件并加盖制造商公章）。 ▲8.支持防雷保护（设备防雷等级30KA，在雷击时跳闸保护，防止负载端设备损坏。过30秒以后自动合闸送电）（提供CNAS第三方专业机构出具的检测报告复印件并加盖制造商公章）。 9.支持设备查看跳闸次数及故障原因； ▲10.设备面板自带4.3寸触控液晶显示屏可查看设备电压﹑电流﹑使用电量﹑报警显示内容（过压﹑欠压﹑过流﹑短路﹑漏电）﹑运行情况等（提供CNAS第三方专业机构出具的检测报告复印件并加盖制造商公章）。 ▲11.自动合闸［无需人工，自动分闸合闸保护器报警跳闸后，一定时间间隔(第1次30S，第2次60S，第3-50次120S)后，检测故障排除后自动重合闸通电］；额定电压:AC220V（提供CNAS第三方专业机构出具的检测报告复印件并加盖制造商公章）。 12.多频合一，智能选择：设备采用多频合一技术，将2.4GHz、5GHz多个频段合并为1个共同的SSID，使用相同的配置。可以根据终端实时上网速率，自动适配更优的信号，智能为用户选择网速更高，干扰更少的上网频段。充分发挥多频段优势，智能优化用户体验。 ▲13.密码保护：①小程序扫描PC端软件二维码生成的动态密码进入主页面；②手机绑定设备后扫描PC端二维码才能生成动态密码，进入设置页面进行参数设置（提供CNAS第三方专业机构出具的检测报告复印件并加盖制造商公章）。 14.可在PC软件进行线路一键开关或者单独开关操作； 15.设备显示器可显示财产编号以及项目名称，显示器上项目名称需与本采购项目名称一致； 16.设备集成≥4.3寸触控显示器，显示器可显示温度、湿度、烟感报警、总电量、漏电流、功率、三相电的电压及电流； 17.手机控制软件页面显示温度、湿度、烟感报警、总电量、漏电值、功率、三相电的电压及电流。 | 1 | 台 |  |
| 8 | 框架结构 | 1、钢结构：钢架构件（含接合板）采用Q235B钢制作，结构用钢应符合《GB700-88》规定的Q235要求，保证其抗拉强度、伸长率、屈服点，碳、硫、磷的极限含量； 2.屏体框架：屏体主（内）框架为镀锌钢架结构，主要材料4*4、4*2方钢。 | 1 | 套 |  |
| 9 | 包边 | 1.屏体厚度包边根据现场定制，包边材料为亚光黑不锈钢；维修为前维护结构。 | 1 | 套 |  |
| 10 | 施工安装 | 运输施工屏体安装调试培训 | 1 | 套 |  |
| 11 | 动力电缆 | 辅材：根据实际需求配套相关电源线及网络通讯线材 | 1 | 套 |  |
| 屏幕七：小报告厅室内会标单色屏 P4.75单色 |  |  |  |  |  |
| 序号 | 名称 | 参数 | 数量 | 单位 | 备注 |
| 1 | 室内4.75单色 | 像素点间距≤4.75mm，尺寸:6.77m*0.4m ，单元板尺寸304mm*152mm，像素点1R，输入电压4.5V，电流2A 像素44321/点，单元板分辨率64*32。 | 2.7 | m2 | 6.77m*0.4m |
| 2 | 异步卡 | 编辑内容发送20448*256 | 1 | 张 |  |
| 3 | 框架结构 | 钢结构：镀锌方管，铝合金边框 | 1 | 套 |  |
| 4 | 动力电缆 | 辅材：根据实际需求配套相关电源线及网络通讯线材 | 1 | 套 |  |
| 屏幕八：大报告厅室内LED全彩屏 |  |  |  |  |  |
| 序号 | 名称 | 参数 | 数量 | 单位 | 备注 |
| 1 | 室内LED全彩显示屏 | ★1、像素点间距≤2mm（提供CNAS第三方专业机构出具的检测报告复印件并加盖制造商公章） 2、整屏平整度≤0.04mm，模组平整度≤0.03mm，拼接缝≤0.03mm。 3、亮度≥600Cd/m²。 4、亮度均匀性≥99%。 5、色温1000-20000K。 ▲6、刷新率达到≥4200Hz，对比度≥11500：1（提供CNAS第三方专业机构出具的检测报告复印件并加盖制造商公章）。 7、像素失控率<0.01% 8、发光点中心偏距＜0.8%，反光率≤1%，衰减率≤10%（工作3年）。 9、画面延时≤500ns（纳秒级） 10、噪声1m范围内，测试4个位置（前后左右）噪音＜1.5dB，信噪比≥47dB。 11、峰值功耗≤240W/m² 平均功耗≤80W/m²。 12、漏电流≤0.5mA。 ▲13、能源效率≥3cd/W，睡眠功率≤30W/m²（提供CNAS第三方专业机构出具的检测报告复印件并加盖制造商公章）。 14、机械强度≥30Mpa，抗拉强度≥230Mpa，屈服强度≥170Mpa。 15、5000米海拔环境下，产品可以正常运行无障碍。 ▲16、防信号远程窃密技术，具有良好的抗还原性能，具有良好的覆盖性，实现无缝干扰，覆盖范围广，抑制传导辐射，对视频信息无二次转发于加强作用（提供CNAS第三方专业机构出具的检测报告复印件并加盖制造商公章）。 ▲17、发光芯片和印制板采用环氧树脂密封，处于绝缘环境，防止静电损伤，与空气完全隔绝，防止屏体氧化，外物碰撞不会对屏体产生影响（提供CNAS第三方专业机构出具的检测报告复印件并加盖制造商公章）。 18、信息传输线符合YD/T 1019-2013 《数字通信用聚烯烃绝缘水平对绞电缆》标准，时延差应符合≤45ns/100m的技术要求，最大相时延应符合≤534+36/f½ ns/100m的技术要求，特性阻抗应符合100±15Ω。 | 32.122 | m2 | 主屏5.44m*3.2m ：1个； 副屏3.52m*2.08m*2个 |
| 2 | 接收卡 | 1.单卡最大带载 512×512像素，最多支持 24 组RGB 并行数据； 2.支持色彩管理，将显示色域在多个色域之间自由切换，使显示屏色彩更精准； 3.支持18Bit+,使LED显示屏灰阶提升4倍，有效处理低亮时灰度丢失问题，使图像显示更细腻； 4.采用 12 个标准HUB75接口，具有高稳定性和高可靠性，适用于多种环境的搭建； 5.支持逐点亮色度校正，可以对每个灯点的亮度和色度进行校正，有效消除色差，使整屏的亮度和色度达到高度均匀一致，提高显示屏的画质； 6.快速亮暗线调节在调试软件上进行快速亮暗线调节，快速解决因箱体及模组拼接造成的显示屏亮暗线，调节过程中即时生效，简单易用； 7.配合支持 3D 功能的独立主控，在软件或独立主控的操作面板上开启 3D 功能，并设置 3D 参数，使画面显示 3D 效果； 8.支持预存画面设置，可以将指定图片设置为显示屏的开机、网线断开或无视频源信号时的画面或者最后一帧画面； 9.可以监测自身的温度和电压，无需其他外设，在软件上可以查看接收卡的温度和电压，检测发送设备与接收卡间或接收卡与接收卡间的网络通讯质量，记录错误包数，协助排除网络通讯隐患； 10.支持误码率监测接收卡间通讯时传输链路上的数据丢包情况； 11.支持可以回读接收卡的固件程序并保存到本地，软件可以回读接收卡配置参数并保存到本地； 12.通过主备冗余机制增加接收卡间网线级联的可靠性。主备级联线路中，当其中一条线路出现故障时，另一条线路会即时工作，保证显示屏正常工作； 13.通过软件在接收卡上保存两份接收卡配置参数，其中一份作为备份参数； 14.通过电源指示灯和状态指示灯不同闪烁状态可以判断，屏体工作状态，无需软件； 15.可配合多功能卡，实现当温度高于设定值时，自动断电，或打开风扇空调降低温度，保证屏体安全。 | 1 | 套 |  |
| 3 | 开关电源 | 200W -4.5V 输出 | 1 | 套 |  |
| 4 | 辅材 | 220V连接电源线 信号排线 1米网线及备件 | 1 | 套 |  |
| 5 | 运维保障系统 | 实现随时随地访问，融合实现：多角色权限管理、显示屏管理、画面监控、配置/维护显示屏信息、显示屏故障定位及恢复 A显示屏绑定： 1.支持同步/视频主控以及异步系列主控的屏体绑定备份； 2.支持在线保存配置文件并自动绑定备份显示屏至云端； 3.支持离线导出屏体备份文件后导入至云端绑定； 4.支持延迟绑定备份屏体至云端； 5.支持异步系列在手机APP绑定备份至云端； B多角色权限管理： 1.支持创建分配系统子账号，实现权责分配提升系统安全性与协作的便利性； 2.支持账号与系统功能权限关联，可实现不同账号下可用的功能不同； ▲3.支持账号与显示屏数据关联，并建立显示屏数据隔离，可实现不同账号下能管理的显示屏不同（提供功能截图并加盖制造商公章）； C显示屏管理： 1.系统支持GIS地图方式展示显示屏状态，总览查看显示屏位置、数量，以及在线、离线、故障、风险等状态； 2.系统支持系统状态实时更新（红色：故障，黄色：告警，灰色：离线，绿色：正常）； 3.系统支持显示屏故障自动检测，异常后5分钟内发出告警通知； 4.系统异常后提供显示屏故障维修方案； 5.系统支持亮度计划表智能调节显示屏亮度； 6.系统支持亮度调节异常时智能提醒系统支持显示屏上线离线记录查看和提醒系统； 7.支持控制系统实时温度监控系统支持智能模组工作时间统计监控系统支持播放盒监控（CPU、RAM、磁盘等）系统支持LED灯状态监测系统； ▲8.支持LED显示屏硬件状态监测,（发送卡、工作状态、DVI状态、网卡冗余、连接状态、接收卡、工作状态、电压、温度、监控卡、工作状态、电压、湿度、温度）（提供功能截图并加盖制造商公章）； 9.支持查看显示屏运行时长；支持订阅显示屏自动告警通知，可通过手机实时接收显示屏的故障/风险以及恢复通知； D画面监控： 1.支持配置摄像机实时抓拍现场画面，监控显示屏运行状态 配置/维护显示屏信息： 2.支持设置显示屏名称、自动/手动地址定位； 3.支持配置摄像机实时抓拍现场画面，监控显示屏运行状态； ▲4.支持上传现场照片并关联显示屏，在数据大盘展示查看（提供功能截图并加盖制造商公章）； 5.支持显示屏备件/换件信息管理，可以记录施工和维护过程中的备件换件信息，便于准备下次维护时所需的物料； E显示屏故障定位及恢复： ▲1.支持查看显示屏监控详情中的输入源连接状态、发送卡工作状态、硬件设备信息等、接收卡电压、单元板大小、IC、各接收卡的运行状态、走线、总数量、型号、版本、温度等接收卡和屏体亮度调节日志及在线/离线等历史数据；便于在显示屏出现故障问题时，给予屏体详细信息，快速定位故障（提供功能截图并加盖制造商公章）； 2.支持在软件系统获取下载显示屏对应的备份文件，在更换硬件或者配置文件丢失的情况下尽快恢复显示屏参数； 3.软件必须通过公安部信息系统安全等级保护认证； ▲4.软件必须通过信息安全管理体系认证（软件厂商提供相关权威机构出示的文件予以证明并加盖制造商公章）。 | 1 | 套 |  |
| 6 | 视频处理器 | 1、单台具备不少于24路千兆网口输出，带载能力可达1560万像素、最宽16384像素、最高8192像素，网口带载没有矩形带载限制，支持自由走线，最大化提高网口带载利用率； 2、集视频处理、视频控制以及 LED 屏体配置等功能于一体，具备多种类的视频信号接收能力、4K×2K@60Hz 的图像处理能力和发送能力； 3、拥有完备的视频输入接口： 1 路 HDMI 2.0，1路DP1.2，4 路 HDMI，1 路 3G-SDI+LOOP（可根据实际需求选配）； 4、支持 HDR 输出，能够极大地增强显示屏的画质，使画面色彩更加真实生动，细节更加清晰； 5、支持个性化的画质缩放：支持不少于三种画面缩放模式，包括点对点模式、全屏缩放、自定义缩放。搭载superview画质处理技术，画面可无极缩放； 6、支持对LED显示屏输出画面的画质调节，包括但不限于：亮度、饱和度、对比度等； 7、支持多窗口显示，不少于6 窗口的任意布局，至少包含2路4K窗口+4路2K窗口； 8、支持OSD字幕功能，字幕颜色，内容可通过软件自定义编辑； 9、支持高位深信号输入源输入，最高支持12bit信号输入； 10、支持音频功能，输入接口支持音频伴随输入，输出音频支持随信号切换而切换； 11、支持场景预设功能，可创建不低于 10 个用户场景作为模板保存，方便直接调用； 12、支持对输入信号进行分辨率自定义 ，最大可支持4096*2160@60信号输入，并向下兼容4K*1K,2K等； 13、设备前面板应配备 LCD 显示模块，可直接观察各接口的通讯状态，设备型号，IP地址，屏幕大小及信号源状态等信息，简化系统的控制操作； 14、为保障画面输出无撕裂，应支持选择输入源作为同步信号，达到输出的场级同步,； 15、支持配合多功能卡，实现对屏体电源的手动控制，自动控制，以及软件控制，灵活简单。 | 1 | 台 |  |
| 7 | 智能安全管理器 | 1.通过调节自动/手动/锁定开关可切换式、手动模式和锁定模式; 2.故障报警：当发生故障时会发出报警声音； 3.4天线科学布局信号更强覆盖更广：外置2根2.4GHz单频天线和2根5GHz单频天线； 4.支持IPv6：大容量、高效率、强安全IPv6具有更大的地址空间，更加适合大量手机、 PAD、电脑、智能办公设备接入。IPv6提高了路由器转发效率，并具有更高的安全性，视频播放更酣畅、网络使用安全更放心； ▲5.全千兆有线端口：无需区分WAN/LAN，支持网口盲插：设备提供4个全千兆有线端口，无需区分WAN/LAN，支持网口盲插，将入户网线插入路由器的任一网口即可开始配置上网（提供CNAS第三方专业机构出具的检测报告复印件并加盖制造商公章）。 6.支持设备查看电压 电流 数据读取； ▲7.可在设备液晶显示屏扫描二维码绑定及控制设备，设备液晶显示屏显示使用单位名称及财产编号；（提供CNAS第三方专业机构出具的检测报告复印件并加盖制造商公章）。 ▲8.支持防雷保护（设备防雷等级30KA，在雷击时跳闸保护，防止负载端设备损坏。过30秒以后自动合闸送电）（提供CNAS第三方专业机构出具的检测报告复印件并加盖制造商公章）。 9.支持设备查看跳闸次数及故障原因； ▲10.设备面板自带4.3寸触控液晶显示屏可查看设备电压﹑电流﹑使用电量﹑报警显示内容（过压﹑欠压﹑过流﹑短路﹑漏电）﹑运行情况等（提供CNAS第三方专业机构出具的检测报告复印件并加盖制造商公章）。 ▲11.自动合闸（无需人工，自动分闸合闸保护器报警跳闸后，一定时间间隔(第1次30S，第2次60S，第3-50次120S)后，检测故障排除后自动重合闸通电）；额定电压:AC220V（提供CNAS第三方专业机构出具的检测报告复印件并加盖制造商公章）。 12.多频合一，智能选择：设备采用多频合一技术，将2.4GHz、5GHz多个频段合并为1个共同的SSID，使用相同的配置。可以根据终端实时上网速率，自动适配更优的信号，智能为用户选择网速更高，干扰更少的上网频段。充分发挥多频段优势，智能优化用户体验； ▲13.密码保护：①小程序扫描PC端软件二维码生成的动态密码进入主页面；②手机绑定设备后扫描PC端二维码才能生成动态密码，进入设置页面进行参数设置（提供CNAS第三方专业机构出具的检测报告复印件并加盖制造商公章）。 14.可在PC软件进行线路一键开关或者单独开关操作； 15.设备显示器可显示财产编号以及项目名称，显示器上项目名称需与本采购项目名称一致； 16.设备集成≥4.3寸触控显示器，显示器可显示温度、湿度、烟感报警、总电量、漏电流、功率、三相电的电压及电流； 17.手机控制软件页面显示温度、湿度、烟感报警、总电量、漏电值、功率、三相电的电压及电流。 | 1 | 台 |  |
| 8 | 框架结构 | 1、钢结构：钢架构件（含接合板）采用Q235B钢制作，结构用钢应符合《GB700-88》规定的Q235要求，保证其抗拉强度、伸长率、屈服点，碳、硫、磷的极限含量； 2.屏体框架：屏体主（内）框架为镀锌钢架结构，主要材料4*4、4*2方钢。 | 1 | 套 |  |
| 9 | 包边 | 1.屏体厚度包边根据现场定制，包边材料为亚光黑不锈钢；维修为前维护结构。 | 1 | 套 |  |
| 10 | 施工安装 | 运输施工屏体安装调试培训 | 1 | 套 |  |
| 11 | 动力电缆 | 辅材：根据实际需求配套相关电源线及网络通讯线材 | 1 | 套 |  |
| 屏幕九：大报告厅室内会标单色屏4.75单色 |  |  |  |  |  |
| 序号 | 名称 | 参数 | 数量 | 单位 | 备注 |
| 1 | 室内4.75单色 | 像素点间距≤4.75mm ，尺寸:10.73m*0.4m ，单元板尺寸304mm*152mm ，像素点1R，输入电压4.5V，电流2A，像素44321/点 ，单元板分辨率64*32。 | 4.3 | m2 | 10.73m*0.4m |
| 2 | 异步卡 | 编辑内容发送20448*256 | 1 | 张 |  |
| 3 | 框架结构 | 钢结构：镀锌方管，铝合金边框 | 1 | 套 |  |
| 4 | 动力电缆 | 辅材：根据实际需求配套相关电源线及网络通讯线材 | 1 | 套 |  |
| 屏幕十：大会议室室内LED全彩屏 |  |  |  |  |  |
| 序号 | 名称 | 参数 | 数量 | 单位 | 备注 |
| 1 | 室内LED全彩显示屏 | ★1、像素点间距≤1.8mm（提供CNAS第三方专业机构出具的检测报告复印件并加盖制造商公章）。 2、整屏平整度≤0.04mm，模组平整度≤0.03mm，拼接缝≤0.03mm。 3、亮度≥600Cd/m²。 4、亮度均匀性≥99%。 5、色温1000-20000K。 ▲6、刷新率达到≥4200Hz，对比度≥11500：1（提供CNAS第三方专业机构出具的检测报告复印件并加盖制造商公章）。 7、像素失控率<0.01% 8、发光点中心偏距＜0.8%，反光率≤1%，衰减率≤10%（工作3年)。 9、画面延时≤500ns（纳秒级）。 10、噪声1m范围内，测试4个位置（前后左右）噪音＜1.5dB，信噪比≥47dB。 11、峰值功耗≤240W/m² 平均功耗≤80W/m²。 12、漏电流≤0.5mA。 ▲13、能源效率≥3cd/W，睡眠功率≤30W/m²（提供CNAS第三方专业机构出具的检测报告复印件并加盖制造商公章）。 14、机械强度≥30Mpa，抗拉强度≥230Mpa，屈服强度≥170Mpa。 15、5000米海拔环境下，产品可以正常运行无障碍。 ▲16、防信号远程窃密技术，具有良好的抗还原性能，具有良好的覆盖性，实现无缝干扰，覆盖范围广，抑制传导辐射，对视频信息无二次转发于加强作用（提供CNAS第三方专业机构出具的检测报告复印件并加盖制造商公章）。 ▲17、发光芯片和印制板采用环氧树脂密封，处于绝缘环境，防止静电损伤，与空气完全隔绝，防止屏体氧化，外物碰撞不会对屏体产生影响（提供CNAS第三方专业机构出具的检测报告复印件并加盖制造商公章）。 18、信息传输线符合YD/T 1019-2013 《数字通信用聚烯烃绝缘水平对绞电缆》标准，时延差应符合≤45ns/100m的技术要求，最大相时延应符合≤534+36/f½ ns/100m的技术要求，特性阻抗应符合100±15Ω。 | 5.632 | m2 | 3.2m*1.76m |
| 2 | 接收卡 | 1.单卡最大带载 512×512像素，最多支持 24 组RGB 并行数据； 2.支持色彩管理，将显示色域在多个色域之间自由切换，使显示屏色彩更精准； 3.支持18Bit+,使LED显示屏灰阶提升4倍，有效处理低亮时灰度丢失问题，使图像显示更细腻； 4.采用 12 个标准HUB75接口，具有高稳定性和高可靠性，适用于多种环境的搭建； 5.支持逐点亮色度校正，可以对每个灯点的亮度和色度进行校正，有效消除色差，使整屏的亮度和色度达到高度均匀一致，提高显示屏的画质； 6.快速亮暗线调节在调试软件上进行快速亮暗线调节，快速解决因箱体及模组拼接造成的显示屏亮暗线，调节过程中即时生效，简单易用； 7.配合支持 3D 功能的独立主控，在软件或独立主控的操作面板上开启 3D 功能，并设置 3D 参数，使画面显示 3D 效果； 8.支持预存画面设置，可以将指定图片设置为显示屏的开机、网线断开或无视频源信号时的画面或者最后一帧画面； 9.可以监测自身的温度和电压，无需其他外设，在软件上可以查看接收卡的温度和电压，检测发送设备与接收卡间或接收卡与接收卡间的网络通讯质量，记录错误包数，协助排除网络通讯隐患； 10.支持误码率监测接收卡间通讯时传输链路上的数据丢包情况； 11.支持可以回读接收卡的固件程序并保存到本地，软件可以回读接收卡配置参数并保存到本地； 12.通过主备冗余机制增加接收卡间网线级联的可靠性。主备级联线路中，当其中一条线路出现故障时，另一条线路会即时工作，保证显示屏正常工作； 13.通过软件在接收卡上保存两份接收卡配置参数，其中一份作为备份参数； 14.通过电源指示灯和状态指示灯不同闪烁状态可以判断，屏体工作状态，无需软件； 15.可配合多功能卡，实现当温度高于设定值时，自动断电，或打开风扇空调降低温度，保证屏体安全。 | 1 | 套 |  |
| 3 | 开关电源 | 200W -4.5V 输出 | 1 | 套 |  |
| 4 | 辅材 | 220V连接电源线 信号排线 1米网线及备件 | 1 | 套 |  |
| 5 | 运维保障系统 | 实现随时随地访问，融合实现：多角色权限管理、显示屏管理、画面监控、配置/维护显示屏信息、显示屏故障定位及恢复 A显示屏绑定： 1.支持同步/视频主控以及异步系列主控的屏体绑定备份； 2.支持在线保存配置文件并自动绑定备份显示屏至云端； 3.支持离线导出屏体备份文件后导入至云端绑定； 4.支持延迟绑定备份屏体至云端； 5.支持异步系列在手机APP绑定备份至云端； B多角色权限管理： 1.支持创建分配系统子账号，实现权责分配提升系统安全性与协作的便利性； 2.支持账号与系统功能权限关联，可实现不同账号下可用的功能不同； ▲3.支持账号与显示屏数据关联，并建立显示屏数据隔离，可实现不同账号下能管理的显示屏不同（提供功能截图并加盖制造商公章）； C显示屏管理： 1.系统支持GIS地图方式展示显示屏状态，总览查看显示屏位置、数量，以及在线、离线、故障、风险等状态； 2.系统支持系统状态实时更新（红色：故障，黄色：告警，灰色：离线，绿色：正常）； 3.系统支持显示屏故障自动检测，异常后5分钟内发出告警通知； 4.系统异常后提供显示屏故障维修方案； 5.系统支持亮度计划表智能调节显示屏亮度； 6.系统支持亮度调节异常时智能提醒系统支持显示屏上线离线记录查看和提醒系统； 7.支持控制系统实时温度监控系统支持智能模组工作时间统计监控系统支持播放盒监控（CPU、RAM、磁盘等）系统支持LED灯状态监测系统； ▲8.支持LED显示屏硬件状态监测,（发送卡、工作状态、DVI状态、网卡冗余、连接状态、接收卡、工作状态、电压、温度、监控卡、工作状态、电压、湿度、温度）（提供功能截图并加盖制造商公章）； 9.支持查看显示屏运行时长；支持订阅显示屏自动告警通知，可通过手机实时接收显示屏的故障/风险以及恢复通知； D画面监控： 1.支持配置摄像机实时抓拍现场画面，监控显示屏运行状态 配置/维护显示屏信息： 2.支持设置显示屏名称、自动/手动地址定位； 3.支持配置摄像机实时抓拍现场画面，监控显示屏运行状态； ▲4.支持上传现场照片并关联显示屏，在数据大盘展示查看（提供功能截图并加盖制造商公章）； 5.支持显示屏备件/换件信息管理，可以记录施工和维护过程中的备件换件信息，便于准备下次维护时所需的物料； E显示屏故障定位及恢复： ▲1.支持查看显示屏监控详情中的输入源连接状态、发送卡工作状态、硬件设备信息等、接收卡电压、单元板大小、IC、各接收卡的运行状态、走线、总数量、型号、版本、温度等接收卡和屏体亮度调节日志及在线/离线等历史数据；便于在显示屏出现故障问题时，给予屏体详细信息，快速定位故障（提供功能截图并加盖制造商公章）； 2.支持在软件系统获取下载显示屏对应的备份文件，在更换硬件或者配置文件丢失的情况下尽快恢复显示屏参数； 3.软件必须通过公安部信息系统安全等级保护认证； ▲4.软件必须通过信息安全管理体系认证（提供相关权威机构出示的文件予以证明并加盖制造商公章）； 5.软件厂家必须提供能实现其功能描述的承诺并加盖制造商公章。 | 1 | 套 |  |
| 6 | 视频处理器 | 1、支持至少 5 路输入接口，包括 1 路 DVI，1 路 HDMI1.3，1 路 VGA，1 路 USB 播放，1 路 CVBS，以适用各种前端输入信号； 2、集成发送卡和视频处理器的功能，简化系统链路，提高系统的稳定性及兼容性； 3、支持插入U盘播放1080P@30HZ以内的视频及图片； 4、设备前面板配备直观的 LCD 显示界面，可直接观察网口的通讯状态，设备型号，屏幕大小及信号源状态等信息，简化系统的控制操作； 5、支持配合多功能卡，实现对屏体电源的手动控制，自动控制，以及软件控制，灵活简单； 6、支持 DVI、HDMI 的输入分辨率预设及自定义调节； 7、支持逐点亮度校正，可以对所有灯点的亮度和色度进行采集校正，有效消除LED模组的色差，使整屏的亮度和色度达到高度均匀一致，提高显示屏的画质； 8、支持快捷点屏，简单操作即可完成屏体配置； 9、支持4个千兆网口输出，最大带载可达260 万像素； 10、支持创建不少于6个用户场景作为模板保存，可直接调用，方便使用； 11、支持通过 RS232 协议连接中控设备。 | 1 | 台 |  |
| 7 | 智能安全管理器 | 1.通过调节自动/手动/锁定开关可切换式、手动模式和锁定模式; 2.故障报警：当发生故障时会发出报警声音； 3.四天线科学布局信号更强覆盖更广：外置2根2.4GHz单频天线和2根5GHz单频天线； 4.支持IPv6：大容量、高效率、强安全IPv6具有更大的地址空间，更加适合大量手机、 PAD、电脑、智能办公设备接入。IPv6提高了路由器转发效率，并具有更高的安全性，视频播放更酣畅、网络使用安全更放心； ▲5.全千兆有线端口：无需区分WAN/LAN，支持网口盲插：设备提供4个全千兆有线端口，无需区分WAN/LAN，支持网口盲插，将入户网线插入路由器的任一网口即可开始配置上网（提供CNAS第三方专业机构出具的检测报告复印件并加盖制造商公章）。 6.支持设备查看电压 电流 数据读取； ▲7.可在设备液晶显示屏扫描二维码绑定及控制设备，设备液晶显示屏显示使用单位名称及财产编号（提供CNAS第三方专业机构出具的检测报告复印件并加盖制造商公章）。 ▲8.支持防雷保护（设备防雷等级30KA，在雷击时跳闸保护，防止负载端设备损坏，过30秒以后自动合闸送电）（提供CNAS第三方专业机构出具的检测报告复印件并加盖制造商公章）。 9.支持设备查看跳闸次数及故障原因； ▲10.设备面板自带4.3寸触控液晶显示屏可查看设备电压﹑电流﹑使用电量﹑报警显示内容（过压﹑欠压﹑过流﹑短路﹑漏电）﹑运行情况等（提供CNAS第三方专业机构出具的检测报告复印件并加盖制造商公章）。 ▲11.自动合闸［无需人工，自动分闸合闸保护器报警跳闸后，一定时间间隔(第1次30S，第2次60S，第3-50次120S)后，检测故障排除后自动重合闸通电］；额定电压:AC220V（提供CNAS第三方专业机构出具的检测报告复印件并加盖制造商公章）。 12.多频合一，智能选择：设备采用多频合一技术，将2.4GHz、5GHz多个频段合并为1个共同的SSID，使用相同的配置。可以根据终端实时上网速率，自动适配更优的信号，智能为用户选择网速更高，干扰更少的上网频段。充分发挥多频段优势，智能优化用户体验； ▲13.密码保护：①小程序扫描PC端软件二维码生成的动态密码进入主页面；②手机绑定设备后扫描PC端二维码才能生成动态密码，进入设置页面进行参数设置（提供CNAS第三方专业机构出具的检测报告复印件并加盖制造商公章）。 14.可在PC软件进行线路一键开关或者单独开关操作； 15.设备显示器可显示财产编号以及项目名称，显示器上项目名称需与本采购项目名称一致； 16.设备集成≥4.3寸触控显示器，显示器可显示温度、湿度、烟感报警、总电量、漏电流、功率、三相电的电压及电流； 17.手机控制软件页面显示温度、湿度、烟感报警、总电量、漏电值、功率、三相电的电压及电流。 | 1 | 台 |  |
| 8 | 框架结构 | 1、钢结构：钢架构件（含接合板）采用Q235B钢制作，结构用钢应符合《GB700-88》规定的Q235要求，保证其抗拉强度、伸长率、屈服点，碳、硫、磷的极限含量； 2.屏体框架：屏体主（内）框架为镀锌钢架结构，主要材料4*4、4*2方钢。 | 1 | 套 |  |
| 9 | 包边 | 1.屏体厚度包边根据现场定制，包边材料为亚光黑不锈钢；维修为前维护结构。 | 1 | 套 |  |
| 10 | 施工安装 | 运输施工屏体安装调试培训 | 1 | 套 |  |
| 11 | 动力电缆 | 辅材：根据实际需求配套相关电源线及网络通讯线材 | 1 | 套 |  |
| 屏幕十一：地下室学生出入口户外屏：2个 |  |  |  |  |  |
| 序号 | 名称 | 参数 | 数量 | 单位 | 备注 |
| 1 | 室外LED显示屏 | ★1、像素点间距≤4mm（提供CNAS第三方专业机构出具的检测报告复印件并加盖制造商公章）。 2、整屏平整度≤0.04mm，模组平整度≤0.03mm，拼接缝≤0.03mm 。 3、亮度≥4500Cd/m²。 4、亮度均匀性≥99%。 5、色温1000-20000K。 ▲6、刷新率达到≥4200Hz，对比度≥11500：1（提供CNAS第三方专业机构出具的检测报告复印件并加盖制造商公章）。 7、像素失控率<0.01%。 8、发光点中心偏距＜0.8%，反光率≤1%，衰减率≤10%（工作3年）。 9、画面延时≤500ns（纳秒级）。 10、噪声1m范围内，测试4个位置（前后左右）噪音＜1.5dB，信噪比≥47dB。 11、峰值功耗≤600W/m² 平均功耗≤200W/m²。 12、漏电流≤0.5mA。 ▲13、能源效率≥3cd/W，睡眠功率≤150W/m²（提供CNAS第三方专业机构出具的检测报告复印件并加盖制造商公章）。 14、机械强度≥30Mpa，抗拉强度≥230Mpa，屈服强度≥170Mpa。 15、5000米海拔环境下，产品可以正常运行无障碍。 16、防信号远程窃密技术，具有良好的抗还原性能，具有良好的覆盖性，实现无缝干扰，覆盖范围广，抑制传导辐射，对视频信息无二次转发于加强作用。 ▲17、发光芯片和印制板采用环氧树脂密封，处于绝缘环境，防止静电损伤，与空气完全隔绝，防止屏体氧化，外物碰撞不会对屏体产生影响（提供CNAS第三方专业机构出具的检测报告复印件并加盖制造商公章）。 18、信息传输线符合YD/T 1019-2013 《数字通信用聚烯烃绝缘水平对绞电缆》标准，时延差应符合≤45ns/100m的技术要求，最大相时延应符合≤534+36/f½ ns/100m的技术要求，特性阻抗应符合100±15Ω。 ▲19、LED显示屏制造厂商满足“国家认定的企业技术中心”同等资质实力（提供相应证明文件复印件加盖制造商公章） | 26 | m2 | 4.8m*2.72m=13m2 *2个 |
| 2 | 开关电源 | 200W -4.5V 输出 | 2 | 套 |  |
| 3 | 接收卡 | 1.单卡最大带载 512×512像素，最多支持 24 组RGB 并行数据； 2.支持色彩管理，将显示色域在多个色域之间自由切换，使显示屏色彩更精准； 3.支持18Bit+,使LED显示屏灰阶提升4倍，有效处理低亮时灰度丢失问题，使图像显示更细腻； 4.采用 12 个标准HUB75接口，具有高稳定性和高可靠性，适用于多种环境的搭建； 5.支持逐点亮色度校正，可以对每个灯点的亮度和色度进行校正，有效消除色差，使整屏的亮度和色度达到高度均匀一致，提高显示屏的画质； 6.快速亮暗线调节在调试软件上进行快速亮暗线调节，快速解决因箱体及模组拼接造成的显示屏亮暗线，调节过程中即时生效，简单易用； 7.配合支持 3D 功能的独立主控，在软件或独立主控的操作面板上开启 3D 功能，并设置 3D 参数，使画面显示 3D 效果； 8.支持预存画面设置，可以将指定图片设置为显示屏的开机、网线断开或无视频源信号时的画面或者最后一帧画面； 9.可以监测自身的温度和电压，无需其他外设，在软件上可以查看接收卡的温度和电压，检测发送设备与接收卡间或接收卡与接收卡间的网络通讯质量，记录错误包数，协助排除网络通讯隐患； 10.支持误码率监测接收卡间通讯时传输链路上的数据丢包情况； 11.支持可以回读接收卡的固件程序并保存到本地，软件可以回读接收卡配置参数并保存到本地； 12.通过主备冗余机制增加接收卡间网线级联的可靠性。主备级联线路中，当其中一条线路出现故障时，另一条线路会即时工作，保证显示屏正常工作； 13.通过软件在接收卡上保存两份接收卡配置参数，其中一份作为备份参数； 14.通过电源指示灯和状态指示灯不同闪烁状态可以判断，屏体工作状态，无需软件； 15.可配合多功能卡，实现当温度高于设定值时，自动断电，或打开风扇空调降低温度，保证屏体安全。 | 2 | 套 |  |
| 4 | 辅材 | 220V连接电源线 信号排线 1米网线及备件 | 2 | 套 |  |
| 5 | 视频处理器 | 1、支持至少 5 路输入接口，包括 1 路 DVI，1 路 HDMI1.3，1 路 VGA，1 路 USB 播放，1 路 CVBS，以适用各种前端输入信号； 2、集成发送卡和视频处理器的功能，简化系统链路，提高系统的稳定性及兼容性； 3、支持插入U盘播放1080P@30HZ以内的视频及图片； 4、设备前面板配备直观的 LCD 显示界面，可直接观察网口的通讯状态，设备型号，屏幕大小及信号源状态等信息，简化系统的控制操作； 5、支持配合多功能卡，实现对屏体电源的手动控制，自动控制，以及软件控制，灵活简单； 6、支持 DVI、HDMI 的输入分辨率预设及自定义调节； 7、支持逐点亮度校正，可以对所有灯点的亮度和色度进行采集校正，有效消除LED模组的色差，使整屏的亮度和色度达到高度均匀一致，提高显示屏的画质； 8、支持快捷点屏，简单操作即可完成屏体配置； 9、支持 2个千兆网口输出，最大带载 可达130万像素； 10、支持创建不少于6个用户场景作为模板保存，可直接调用，方便使用； 11、支持通过 RS232 协议连接中控设备。 | 2 | 台 |  |
| 6 | 运维保障系统 | 实现随时随地访问，融合实现：多角色权限管理、显示屏管理、画面监控、配置/维护显示屏信息、显示屏故障定位及恢复 A显示屏绑定： 1.支持同步/视频主控以及异步系列主控的屏体绑定备份； 2.支持在线保存配置文件并自动绑定备份显示屏至云端； 3.支持离线导出屏体备份文件后导入至云端绑定； 4.支持延迟绑定备份屏体至云端； 5.支持异步系列在手机APP绑定备份至云端； B多角色权限管理： 1.支持创建分配系统子账号，实现权责分配提升系统安全性与协作的便利性； 2.支持账号与系统功能权限关联，可实现不同账号下可用的功能不同； ▲3.支持账号与显示屏数据关联，并建立显示屏数据隔离，可实现不同账号下能管理的显示屏不同。（提供功能截图并加盖制造商公章）； C显示屏管理： 1.系统支持GIS地图方式展示显示屏状态，总览查看显示屏位置、数量，以及在线、离线、故障、风险等状态； 2.系统支持系统状态实时更新（红色：故障，黄色：告警，灰色：离线，绿色：正常）； 3.系统支持显示屏故障自动检测，异常后5分钟内发出告警通知； 4.系统异常后提供显示屏故障维修方案； 5.系统支持亮度计划表智能调节显示屏亮度； 6.系统支持亮度调节异常时智能提醒系统支持显示屏上线离线记录查看和提醒系统； 7.支持控制系统实时温度监控系统支持智能模组工作时间统计监控系统支持播放盒监控（CPU、RAM、磁盘等）系统支持LED灯状态监测系统； ▲8.支持LED显示屏硬件状态监测（发送卡、工作状态、DVI状态、网卡冗余、连接状态、接收卡、工作状态、电压、温度、监控卡、工作状态、电压、湿度、温度）（提供功能截图并加盖制造商公章）； 9.支持查看显示屏运行时长；支持订阅显示屏自动告警通知，可通过手机实时接收显示屏的故障/风险以及恢复通知； D画面监控： 1.支持配置摄像机实时抓拍现场画面，监控显示屏运行状态 配置/维护显示屏信息： 2.支持设置显示屏名称、自动/手动地址定位； 3.支持配置摄像机实时抓拍现场画面，监控显示屏运行状态； ▲4.支持上传现场照片并关联显示屏，在数据大盘展示查看（提供功能截图并加盖制造商公章）； 5.支持显示屏备件/换件信息管理，可以记录施工和维护过程中的备件换件信息，便于准备下次维护时所需的物料； E显示屏故障定位及恢复： ▲1.支持查看显示屏监控详情中的输入源连接状态、发送卡工作状态、硬件设备信息等、接收卡电压、单元板大小、IC、各接收卡的运行状态、走线、总数量、型号、版本、温度等接收卡和屏体亮度调节日志及在线/离线等历史数据；便于在显示屏出现故障问题时，给予屏体详细信息，快速定位故障（提供功能截图并加盖制造商公章）； 2.支持在软件系统获取下载显示屏对应的备份文件，在更换硬件或者配置文件丢失的情况下尽快恢复显示屏参数； 3.软件必须通过公安部信息系统安全等级保护认证； ▲4.软件必须通过信息安全管理体系认证（提供相关权威机构出示的证明文件并加盖制造商公章）； 5.软件厂家必须提供能实现其功能描述的承诺并加盖厂家公章。 | 2 | 套 |  |
| 7 | 智能安全管理器 | 1.通过调节自动/手动/锁定开关可切换式、手动模式和锁定模式; 2.故障报警：当发生故障时会发出报警声音； 3.四天线科学布局信号更强覆盖更广：外置2根2.4GHz单频天线和2根5GHz单频天线； 4.支持IPv6：大容量、高效率、强安全IPv6具有更大的地址空间，更加适合大量手机、 PAD、电脑、智能办公设备接入。IPv6提高了路由器转发效率，并具有更高的安全性，视频播放更酣畅、网络使用安全更放心； ▲5.全千兆有线端口：无需区分WAN/LAN，支持网口盲插：设备提供4个全千兆有线端口，无需区分WAN/LAN，支持网口盲插，将入户网线插入路由器的任一网口即可开始配置上网（依据CNAS标准出具的此功能检测报告）。 6.支持设备查看电压 电流 数据读取； ▲7.可在设备液晶显示屏扫描二维码绑定及控制设备，设备液晶显示屏显示使用单位名称及财产编号（提供CNAS第三方专业机构出具的检测报告复印件并加盖制造商公章）。 ▲8.支持防雷保护（设备防雷等级30KA，在雷击时跳闸保护，防止负载端设备损坏。过30秒以后自动合闸送电）（提供CNAS第三方专业机构出具的检测报告复印件并加盖制造商公章） 9.支持设备查看跳闸次数及故障原因； ▲10.设备面板自带4.3寸触控液晶显示屏可查看设备电压﹑电流﹑使用电量﹑报警显示内容（过压﹑欠压﹑过流﹑短路﹑漏电）﹑运行情况等（提供CNAS第三方专业机构出具的检测报告复印件并加盖制造商公章）。 ▲11.自动合闸［无需人工，自动分闸合闸保护器报警跳闸后，一定时间间隔(第1次30S，第2次60S，第3-50次120S)后，检测故障排除后自动重合闸通电］；额定电压:AC220V（提供CNAS第三方专业机构出具的检测报告复印件并加盖制造商公章）。 12.多频合一，智能选择：设备采用多频合一技术，将2.4GHz、5GHz多个频段合并为1个共同的SSID，使用相同的配置。可以根据终端实时上网速率，自动适配更优的信号，智能为用户选择网速更高，干扰更少的上网频段。充分发挥多频段优势，智能优化用户体验； ▲13.密码保护：①小程序扫描PC端软件二维码生成的动态密码进入主页面；②手机绑定设备后扫描PC端二维码才能生成动态密码，进入设置页面进行参数设置（提供CNAS第三方专业机构出具的检测报告复印件并加盖制造商公章）。 14.可在PC软件进行线路一键开关或者单独开关操作； 15.设备显示器可显示财产编号以及项目名称，显示器上项目名称需与本采购项目名称一致； 16.设备集成≥4.3寸触控显示器，显示器可显示温度、湿度、烟感报警、总电量、漏电流、功率、三相电的电压及电流； 17.手机控制软件页面显示温度、湿度、烟感报警、总电量、漏电值、功率、三相电的电压及电流。 | 2 | 台 |  |
| 8 | 结构 | 1、钢结构：钢架构件（含接合板）采用Q235B钢制作，结构用钢应符合《GB700-88》规定的Q235要求，保证其抗拉强度、伸长率、屈服点，碳、硫、磷的极限含量； 2.屏体框架：屏体主（内）框架为镀锌钢架结构，主要材料4*4、4*2方钢。 | 2 | 套 |  |
| 9 | 包边 | 屏体厚度包边根据现场定制，包边材料为亚光黑不锈钢；维修为前维护结构。 | 2 | 套 |  |
| 10 | 施工安装 | 运输施工屏体安装调试培训 | 2 | 套 |  |
| 11 | 动力电缆 | 辅材：根据实际需求配套相关电源线及网络通讯线材 | 2 | 套 |  |

三、资信商务要求

1、质保期：3年。

中标后需提供3年原厂盖章的质保承诺函。质保期自货物验收合格之日起计。在质保期内，应负责对其提供的设备进行现场维修、损坏件更换，不收取额外费用，响应时间必须满足系统正常运行的要求。

2、售后服务要求

（1）提供3年7×24小时技术支持。

（2）采购人有售后要求时，应在2小时内上门服务，对于影响系统正常运行的严重故障（包括由系统软硬件等原因引起的），中标人工程师及其它相关技术人员必须在2小时内到达现场，查找原因，提出解决方案，并工作直至故障修妥完全恢复正常服务为止。一般要求保证系统在12小时之内修复，并需要提供确保承诺实现的措施。

（3）提供日常上门巡检和维护服务。

（4）提供技术操作培训服务。

（5）投标人应制定详细的服务计划，包含上述各项服务内容。

3、安装要求

在采购人指定的地点进行安装。

4、交货时间及地点

（1）交货时间：合同签订后30天内按采购人需求送货安装。

（2）交货地点：宁波市镇海区庄市规划小学校内。

5、验收

（1）按国家和招标文件规定标准验收，质量、环保等要求须符合国家规定标准。

（2）验收发现达不到验收标准或合同规定的性能指标，中标人必须更换相应设备，并负担由此造成的损失，直到验收合格或者退货。

6、付款方式

合同签订后支付合同总金额的40%，设备安装调试完毕、验收合格后支付合同总金额的60%。

7、备件备品及耗材要求：长期平价提供

8、中标人收到中标通知书后应及时与采购人签订合同并及时联系相关事宜。

9、培训

现场培训、指导，应急事件处理等售后服务。售后质保期内，解答、处理采购方、相关人提出的问题，提供操作使用指导、现场培训、维保设备维修更换等服务，安排人员提供应急事件处理等售后服务。

10、商务要求偏离情况

有偏离的应在投标文件中标明偏离内容、偏离范围（值）、偏离项数等。

四、报价要求

投标报价应包括货款、包装、运输、装卸、保险、仓储、货到安装、调试、验收、提交相应技术资料、返工、技术培训、保修、备品备件、售后服务、税费及建设开发公司为该项目配套预装的费用（以审计费用为准）均需投标人提供，费用计入投标报价。

五、项目的特殊要求及说明

1、凡参与镇海区政府采购活动的投标人，必须在“政府采购云平台”（http://www.zcygov.cn）或“浙江政府采购网”（http://zfcg.czt.zj.gov.cn）进行供应商注册登记。

2、政府采购政策

落实《政府采购促进中小企业发展管理办法》(财库〔2020〕46号)等政府采购政策。

以中小企业身份参加投标的，应符合《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）规定并提交《中小企业声明函》。

按照《财政部、司法部关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68 号）之规定，监狱企业视同小型、微型企业。应提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件。

按照《财政部、民政部、中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》(财库[2017]141号)之规定残疾人福利性单位视同小型、微型企业。应提交《残疾人福利性单位声明函》

本项目对小型和微型企业给予10%的价格扣除。

第三章 投标人须知

- 投标人须知前附表

| 序号 | 内容、要求 |
| --- | --- |
| 1 | 项目名称：镇海区庄市规划小学LED全彩显示屏采购 |
| 2 | 项目编号：ZHZFCG2024038G035 |
| 3 | 采购方式：公开招标 |
| 4 | 采购人：宁波市镇海区教育局 联系人：王行锋 联系电话：0574-86273591 招标人联系人：范励 联系电话：0574-89389723 传真：0574-86298544 |
| 5 | 预算金额（元）：人民币130万元 最高限价（元）：人民币130万元 付款方式：按招标文件中相关规定。 |
| 6 | 采购内容：镇海区庄市规划小学LED全彩显示屏采购，1批，详见招标需求。详见第二章招标需求。 |
| 7 | 投标所提供的货物、服务国家有强制性要求的，投标人应具备相应的资格或资质。 |
| 8 | 本项目为政采云平台电子交易全流程项目。招标文件实行“政府采购云平台”（http://www.zcygov.cn/）网上获取。 |
| 9 | 投标人成功上传电子投标文件，但无法读取时，方可调用备份电子投标文件，因投标人自身原因导致无法解密的后果自负；若出现投标人上传的电子投标文件和备份电子投标文件均无法读取的情况，则该投标人作无效投标处理。 |
| 10 | 1、本项目实行网上投标，投标人应准备以下投标文件： （1）投标人应在政采云平台上传电子投标文件。 （2）符合政采云平台要求的备份电子投标文件，发送至指定电子邮箱，数量1份。 （3）投标文件组成：资信商务文件、技术文件、报价文件。 2、投标文件的签署、盖章要求等按照招标文件规定。 3、如有询标、澄清等事项，通过政采云开标大厅视频进行，投标人应提前准备所需设备（如电脑、摄像头、耳麦等），保证准时参加。 |
| 11 | 投标截止时间、开标时间及地点：按招标文件中规定。 |
| 12 | 投标人认为招标文件有表述不清晰等疑问的，应在获得招标文件之日或者招标公告期限届满之日七个工作日内提出询问。 |
| 13 | 1、投标人如认为招标文件存在限制性、排他性或者其他违法等内容，使自己权益受到损害的，应在获得招标文件之日或者招标公告期限届满之日七个工作日内提出质疑。质疑书必须按《政府采购质疑和投诉办法》（财政部令第94号）规定。 2、投标人在法定质疑期内须一次性提出针对同一采购程序环节的质疑，不符合一次性要求的，对其相应质疑不予答复。 3、招标人对已发出的招标文件进行必要的澄清或者修改时，将以“公告”的形式分别在“浙江政府采购网”和“宁波政府采购网”上发布，投标人应及时登录上述网站查看和下载，未及时查看和下载的后果自负。 4、接收质疑书联系人：郑捷 联系电话：0574-89287195 传真：0574-86298544 |
| 14 | 1、本项目投标应以人民币报价； 2、不论投标结果如何，投标人均应自行承担所有与投标有关的全部费用； 3、本项目不收招标代理服务费。 |
| 15 | 本项目 否 专门面向中小企业采购。本项目对应的中小企业划分标准所属行业：工业。 |
| 16 | 本项目无需交纳投标保证金。 |
| 17 | 现场考察或答疑会：本项目不组织。 |
| 18 | 评标方法及标准按招标文件中评标方法及评分标准。 |
| 19 | 本次招标有关信息公告媒体： 浙江政府采购网（http://zfcg.czt.zj.gov.cn） 宁波政府采购网（http://www.nbzfcg.cn） 请投标人随时关注本项目招标公告发布后，后续可能出现的修改通知、澄清说明、评标结果公告等，如有错过，后果自负。 |
| 20 | 签订合同：按中标通知书的规定。 |
| 21 | 投标文件有效期：九十天。 |
| 22 | 解释：招标文件的解释权属于采购人、招标人。 |

- 一、总  则

- （一）适用范围

- 本文件适用于本项目的招标、投标、评标、定标、验收、合同履约、付款等。法律、法规另有规定的，从其规定。

- （二）定义

- 1、“采购人”系指提出本次项目采购的单位。

- 2、“招标人”系指宁波市镇海区政府采购中心。

- 3、“投标人”系指响应招标、参加投标竞争的法人、其他组织或者自然人。

- 4、“货物、服务”系指投标人按招标文件规定，须提供的设备、设施、配件、安装、调试、售后服务或项目服务及相关全部内容。

- 5、“项目”系指招标文件中所采购的货物、服务及相关全部内容。

- 6、“书面形式”包括信函、传真、电子文档等。

- 7、“★”系指不允许偏离的实质性要求和条件，不得有正偏离和负偏离。

- （三）招标方式和项目预算价

- 1、公开招标。

- 2、本次项目预算价和最高限价见投标人须知前附表。

- （四）投标委托

- 如投标人代表不是法定代表人，还须有法定代表人出具的授权委托书。被授权人不得再授权。

- （五）投标费用

- 本项目不收取招标代理服务费。

- 不论投标结果如何，投标人均应自行承担所有与投标有关的全部费用。

- （六）联合体投标要求

- 本项目不接受联合体投标。

- （七）转包与分包

- 不允许转包。

- 若允许分包的，投标人在中标后将中标项目的非主体、非关键性工作分包的，应当在投标文件中载明分包承担主体，分包承担主体应当具备相应资质条件且不得再次分包。

- ★（八）特别说明

- 1、投标人在投标时使用的资格、信誉、荣誉、业绩、企业认证等应当是本法人所拥有，属于投标人母公司（总机构）或者同一母公司下属的其他子公司（同一总机构下属的其他分支机构）的人员、业绩、荣誉、知识产权、项目案例等，一律不予以确认。

2、根据《关于规范政府采购供应商资格设定及资格审查的通知》（浙财采监[2013]24号）规定，金融、保险、通讯等特定行业的全国性企业所设立的区域性分支机构以及个体工商户、个人独资企业、合伙企业，如果已经依法办理了工商、税务和社保登记手续，并且获得总公司（总机构）授权或能够提供房产权证或其他有效财产证明材料，证明其具备实际承担责任的能力和法定的缔结合同能力，允许其独立参加招标投标活动。

3、投标人应仔细阅读招标文件所有内容，按照文件要求提交投标文件等，全面客观地反映自身能力和投标货物技术参数、性能指标或提供服务具体内容等，并对真实性负责。

- 4、使用综合评分法的采购项目，提供相同品牌产品且通过资格审查、符合性审查的不同投标人参加同一合同项下投标的，按一家投标人计算，取评审后得分最高的一家,评审得分相同的，由评标委员会按照招标文件规定的方式确定，招标文件未规定的采取随机抽取方式确定。

- （九）质疑和投诉

- 1、投标人认为招标过程和中标结果使自己的合法权益受到损害的，应当在知道或者应知其权益受到损害之日起七个工作日内，以书面形式向采购人提出质疑。投标人在法定质疑期内须一次性提出针对同一采购程序环节的质疑，不符合一次性要求的，对其相应质疑不予答复。

- 2、投标人对采购人的质疑答复不满意或者采购人未在规定时间内作出答复的，可以在答复期满后十五个工作日内向镇海区财政局投诉。

- ★3、质疑应明确阐述使自己合法权益受到损害的实质性内容，提供相关确凿的事实、证据、来源或线索，及其所依据的有关法律、行政法规、部门规章名称及具体条款的内容，并符合《政府采购质疑和投诉办法》（财政部令第94号）有关规定，便于调查、答复和处理。

- 二、招标文件

- （一）招标文件的构成

- 招标文件由以下部分组成：

- 1、投标邀请

- 2、招标需求

- 3、投标人须知

- 4、评标方法及评标标准

- 5、镇海区政府采购合同

- 6、投标文件格式

- （二）投标人的风险

- 投标人没有按照招标文件要求提供全部资料、没有对招标文件内容作出全部实质性响应、提供材料有误或表达不清，均是投标人的风险，并可能导致其投标认定为投标无效。

- （三）招标文件的澄清与修改

- 1、投标人应认真阅读本招标文件，发现其中有误或有要求不合理的，应在规定期限内以书面形式向采购人提出。

- 2、采购人对投标人提出的问题在原公告发布网站公告或以书面形式答复所取得招标文件的投标人，其他形式的答复均无效。

- 3、采购人对已发出的招标文件进行必要澄清、答复、修改或补充的，在招标投标截止时间前十五日在原公告发布网站公告并以书面形式通知所有取得招标文件的投标人。投标人以传真或书面确认答复已收悉，没有确认的，视为默认。

- 4、招标文件澄清、答复、修改、补充的内容为招标文件组成部分。当招标文件与招标文件的答复、澄清、修改、补充通知就同一内容表述不一致时，以最后发出的文件为准。

- 三、投标文件

- （一）投标文件编制

投标人应当按照招标文件的要求编制投标文件。投标文件应当对招标文件提出的要求和条件作出明确响应。

投标文件内容不完整、内容错误、表述不清、编排混乱等导致投标文件被误读、漏读、解读不一或者查找不到等引起的一切后果由投标人负责。

1、投标文件的形式

投标文件分为电子投标文件和备份电子投标文件。投标文件应清晰明确，不得涂改。除投标报价外，若有修改错漏处，须投标人盖印章或者法定代表人、被授权人签字或盖印章。信誉业绩、合同等是复印件的应加盖单位印章。

（1）电子投标文件，按政采云平台“供应商政府采购项目电子交易操作指南”及本项目招标文件要求制作、加密并上传的投标文件。

（2）备份电子投标文件，按政采云平台要求上传成功后形成的备份电子投标文件（.bfbs格式），并发送至指定电子邮箱。

2、投标文件的效力

投标文件的启用，按先后顺位分别为电子投标文件、备份电子投标文件。在下一顺位的投标文件启用时，前一顺位的投标文件自动失效。

投标文件未按时解密，投标人提供了备份电子投标文件的，以备份电子投标文件作为依据，否则视为投标无效。电子投标文件已按时解密的，备份电子投标文件自动失效。

- （二）投标文件的组成

投标文件由资格文件、商务技术文件、报价文件三部分组成。

1、资格文件

投标人应符合招标公告中申请人的资格要求，并提供真实的以下证明材料，若提供材料不全、有误或表达不清，导致资格无效，责任由投标人自负。

（1）法人或者其他组织的营业执照、生产许可证等证明文件，或自然人的身份证明；

（2）投标人声明函；

（3）法定代表人身份证明书、法定代表人授权委托书；

（4）诚信投标承诺书；

（5）中小企业声明函或残疾人福利性单位声明函或属于监狱企业的证明文件。

2、商务技术文件

（1）项目总体要求的理解与对策；

（2）项目方案（总体实施方案、供货进度保证方案、质量保证方案、技术支持措施、应急预案、样品情况等）；

（3）技术支持力量（具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的证明材料，如资质或资格、实施人员及其技术资格、主要装备、原生产企业授权书等）；

（4）具备法律、行政法规规定的质量管理体系、信誉、荣誉证书、自主创新、节能环保等材料；

（5）质保期；

（6）售后服务措施；

（7）业绩；

（8）政府采购合同条款修正条款；

（9）商务技术响应偏离表（有偏离的应标明偏离内容、偏离范围（值）、偏离项数等）；

（10）其他投标人认为需要提交的商务技术资料。

3、报价文件

（1）开标一览表；

（2）投标报价明细表；

（3）政府采购统计基础信息表；

（4）落实政府采购政策的其他材料。

- （三）投标文件的语言及计量

1、投标人及投标文件与采购人或招标人就有关招投标事宜所有来往函电，除签名、盖章、专用名称等特殊情形外，均应中文汉语书写。投标人因项目实际需提供的外文资料的，应当完整、客观、真实的翻译为中文汉语。中文汉语以外文字表述视同未提供。

2、计量单位，除招标文件有明确规定外，一律采用中华人民共和国法定计量单位，否则视同未响应。

- （四）投标报价

1、投标以人民币报价，其他币种视同未响应。

★2、投标报价按招标文件提供的格式填写。报价应是履行合同的最终价格，包含税费一切费用。不允许有选择性投标报价。

- （五）投标文件的有效期

投标有效期从提交投标文件的截止之日起算。投标文件中承诺的投标有效期应当不少于招标文件中载明的投标有效期。

（六）投标文件的份数、签署、递交和撤回

1、投标人按招标文件要求编制资格文件、商务技术文件、报价文件。电子投标文件1份，按政采云平台规定进行CA签章，上传至相关模块；备份电子投标文件1份，发送至指定电子邮箱。

★2、投标文件签署要求

（1）投标文件，投标人名称和签名在手写时应书写工整，字迹清晰。

（2）按投标文件（格式）要求位置盖章签署，印章、字迹清晰。要求法定代表人或被授权人签名的，应其本人签署。

3、投标人在投标截止时间之前，可以对已提交的投标文件进行修改或撤回，以书面通知采购人或招标人。修改后重新递交的投标文件应当按招标文件的要求签署、盖章。投标截止时间后，投标人不得修改或撤回投标文件。

4、投标截止时间后一律拒收投标文件。

- 四、开标

- （一）开标准备

1、采购人或招标人按照相关规定，在招标文件确定的时间、地点主持开标。

2、投标人不足3家的，不得开标。

- （二） 开标程序

1、宣布开标、评标期间的纪律和有关事项。

2、投标人登录政采云平台，在“项目采购—开标评标”功能模块使用CA证书对电子投标文件进行在线解密。在线解密电子投标文件时间为自开标时间起半小时内。

3、政采云平台系统内先开启资格文件、商务技术文件，再开启报价文件，线上公布投标人名称、投标价格。

4、若投标人在规定时间内（自开标时间起半小时内）无法解密或解密失败，使用备份电子投标文件（.bfbs格式）进行开标。投标人成功上传电子投标文件，但无法读取时，方可调用备份电子投标文件。

5、开标过程由采购人或者招标人负责记录。

6、投标人代表对开标过程和开标记录有疑义，以及认为采购人、招标人相关工作人员有需要回避的情形的，应在线提出询问或者回避申请。采购人、招标人对投标人代表提出的询问或者回避申请应当及时处理。

（三）开标异常情况处理

本项目原则上采用政采云电子化开标及评审程序，但有下列情形之一的，按以下规定处理：

- 若投标人在规定时间内无法解密或解密失败，政府采购中心将开启投标人递交的备份电子投标文件，上传至政采云平台项目采购模块，以完成开标，CA加密的电子投标文件自动失效。

2、若出现投标人的电子投标文件和备份电子投标文件都无法读取的情况，则该投标人作无效投标处理。

3、采购过程中出现以下情形，导致电子交易平台无法正常运行，或者无法保证电子交易的公平、公正和安全时，政府采购中心可中止电子交易活动：

（1）电子交易平台发生故障而无法登录访问的；

（2）电子交易平台应用或数据库出现错误，不能进行正常操作的；

（3）电子交易平台发现严重安全漏洞，有潜在泄密危险的；

（4）病毒发作导致不能进行正常操作的；

（5）其他无法保证电子交易的公平、公正和安全的情况。

出现前款规定情形，不影响采购公平、公正性的，政府采购中心可以待上述情形消除后继续组织电子交易活动。

- 五、资格审查

1、开标后，采购人或招标人按照招标文件的要求，对投标人提供的资格文件进行资格审查，确定合格投标人。

2、经审查，合格投标人大于三家的，进入评标程序环节。合格投标人不足三家的，不得评标。

- 六、评标

- （一）评标委员会组成

评标委员会按政府采购法和政府采购有关规定组成。

- （二）评标的方式与原则

按照政府采购的法律法规、招标文件、评标方法及评分标准对投标文件进行评审，投标文件以外的补充、纠正、佐证等一概不予认可，依法进行澄清、说明、纠正除外。

评标委员会应遵循公平、公正、客观的原则，按招标文件中规定的评标标准、方法和中标条件进行评标、定标。

评标委员会及有关工作人员不得私下与投标人接触。不向外界透露任何与评标有关的内容。

任何单位和个人不得干扰、影响评标工作的正常进行。

- （三）评标程序

1、评标委员会对资格审查合格的投标人进行符合性审查。依据招标文件的规定，从投标文件的有效性、完整性和对招标文件的响应程度进行审查,以确定是否对招标文件的实质性要求作出响应。

2、通过符合性审查合格投标人不少于3家的，评标委员会按照招标文件中规定进行评审。投标文件中的存在含义不明确、同类事件表述不一致或者有明显笔误、小数点移位、计算错误等问题，评标委员会可以要求投标人作出必要的澄清、说明或者纠正。投标人的澄清、说明或者补正应当采用书面形式，其内容不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容，并由法定代表人或被授权人签字。投标人代表未到场不能作出澄清、说明、纠正的，投标人拒绝澄清、说明、者纠正的，投标人澄清、说明、纠正的内容改变了投标文件实质性内容的，评标委员会有权对该投标文件作出不利于投标人的评判。

3、评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，将要求其在评标现场合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料；投标人不能证明其报价合理性的，投标将作为无效投标处理。

4、评标委员会按照招标文件中规定对符合性审查合格的投标文件评审后，依据评标方法和标准对资信商务、技术和价格综合评估比较与评价。

5、评标委员会根据全体评标成员签字的原始评标记录和评标结果编写评标报告，按得分由高到低顺序推荐（确定）中标候选人。

- （四）错误修正原则

开标一览表内容与投标文件中相应内容不一致的，以开标一览表为准。

大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准。

单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价。

总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

不同文字投标文件的解释发生异议时，以中文文本和法定计量标准为准。

按上述要求修正错误后投标人不同意的可书面提出意见，但其投标文件作为无效投标处理。

投标人的澄清、说明或者补正应当采用书面形式，并加盖公章，或者由法定代表人或其授权的代表签字。投标人的澄清、说明或者补正不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。

- （五）投标无效的情形

实质上没有响应招标文件要求的投标被视为无效投标。投标人不得通过对投标文件修正、撤消不符合要求的条款或通过投标文件以外的补充、纠正、佐证等，使其投标成为实质上响应的投标，依法进行澄清、说明、纠正除外。

1、有下列情形之一的，投标文件将被视为无效投标：

（1）投标文件未按照招标文件规定要求签署、盖章的；

（2）不具备招标文件中规定资格要求的或未通过资格审查的；

（3）投标超出经营范围且不能证明履约能力的；

（4）投标文件格式项目不齐全、意思表述不明确、前后矛盾、使用文字、计量单位不符合招标文件要求的（评标委员会认定为笔误、小数点移位等，允许其当场更正的除外）；

（5）投标文件的关键内容字迹模糊、无法辨认的或者投标文件中经修正的内容字迹模糊难以辨认或者修改处未按规定签名盖章的；

（6）对招标文件中标有“★”条款发生正或负偏离的；

（7）未在规定期限内或未按规定方式获取招标文件的；

（8）投标人未在规定期限内在政采云平台成功上传加密电子投标文件的；

（9）投标人上传的电子投标文件和备份电子投标文件均无法读取的。

2、在技术、资信商务评审时，有下列情形之一的，投标文件将被视为无效投标：

（1）未提供或未如实提供投标货物或服务的技术参数，或者投标文件标明的响应或偏离与事实不符或虚假的；

（2）明显不符合招标文件标明的技术指标、质量标准的;

（3）允许偏离的技术、性能指标，偏离项或值超过招标文件规定的；

（4）投标技术方案不明确，存在二个或二个以上备选（替代）投标方案且未注明哪个有效的；

（5）擅自改变招标文件要求或者投标文件有招标人不能接受的附加条件的；

（6）对招标文件中标有“★”的条款发生正或负偏离的。

3、在价格评审时，有下列情形之一的，投标文件将被视为无效投标：

（1）未采用人民币或未按照招标文件标明币种报价的；

（2）报价超出采购上限价，采购人不能支付的；

（3）具有选择性投标报价的。

★4、法律法规或招标文件明确规定应作为无效投标的。

- （六）评标过程的保密

采用不公开方式评标。凡是属于审查、澄清、评审和比较的有关资料以及授标建议，任何人均不得向投标人或其他无关的人员透露。投标人在评标过程中，所进行的力图影响评标结果的不公正活动，可能导致其投标被拒绝。

- 七、定标

评标委员会根据全体评标成员签字的原始评标记录和评标结果编写评标报告。采购人按照评标报告中推荐的中标候选人顺序确定中标人或授权评标委员会确定中标人。中标公告发布在浙江政府采购网（http://zfcg.czt.zj.gov.cn）和宁波政府采购网（http://www.nbzfcg.cn），不再另行书面通知参与本项目的所有投标人。

- 八、合同授予

- （一）签订合同

1、中标人收到中标通知书后及时与采购人签订合同，所签订的合同不得对招标文件和投标文件作实质性修改。

2、自合同签订之日起七个工作日内，采购人将合同上传至政采云平台。

- （二）履约保证

1、签订合同前，中标人同采购人商定交纳履约保证金的方式等。

2、应按合同约定认真履行规定的义务，如不按合同的约定履约，违约方应承担违约责任。

3、合同履行完毕后规定时间内退还履约保证金。

第四章   评标方法及评标标准

- 一、总则

本评标方法及评分标准仅适用本项目对资格性检查和符合性检查合格的投标文件进行资信商务和技术评估，综合比较与评价。在评标中，不得改变招标文件中规定的评标标准、方法和中标条件。

- 二、评标办法

评标采用综合评分法，总分为100分，由价格分、技术分、资信商务分等组成。对已通过资格性检查和符合性检查的合格投标文件进行资信商务、技术、报价等评估，综合比较与评价。评标总分为各项得分的汇总（总分=价格分+技术分+资信商务分）。按总分由高到低顺序排列，相同的，按投标报价由低到高顺序排列；投标报价也相同的，按技术得分由高到低顺序排列。评分过程中采用四舍五入法并保留小数二位。

- 三、评标内容及标准

1、价格分（30分）

采用低价优先法计算，即满足招标文件要求且投标价格最低的投标报价为评标基准价并得价格分30分，其他投标人的价格分按下列公式计算：价格分=（评标基准价/投标报价）×30%×100。

按政府采购政策本项目对小型和微型企业产品的价格给予10%的扣除，以调整后的价格计算评标基准价和投标报价。

投标人的报价均超过采购上限价，采购人不能支付的，本次招标失败。

2、技术（59分）、资信商务（11分）按照评标委员会成员的独立评分结果汇总。计算公式：投标人的技术、资信商务分=（评标委员会所有成员评分合计数）/（评标委员会组成人员数）

（1）技术分（59分）

| 评分内容 |  |  |
| --- | --- | --- |
| 技 术 分 | 技术指标响应情况（35分） 根据投标人对“技术参数要求”的响应情况进行评分，其中“▲”的指标为重要技术参数，每一条负偏离扣1分，扣完为止。 |  |
|  | 项目方案（20分） | 总体实施方案（4分） 根据项目总体实施方案具有科学性、合理性，前瞻性、对项目实施效果的分析等进行打分。 |
|  |  | 供货进度保证方案（4分） 为确保如期交付投标产品制定供货进度保证方案，对方案的科学性、有效性、合理性等内容进行打分。 |
|  |  | 质量保证措施（4分） 为保证投标产品的质量，制定包括科学的管理制度或体系、安全可靠且可行的保障措施，根据措施情况的合理、科学、可行性进行综合打分。 |
|  |  | 技术支持措施（4分） 组织专业工程师提供投标产品的技术服务、满足采购单位个性化需求、测试与验收、安装服务方案等内容的针对性、科学性、合理性、完整性等进行综合打分。 |
|  |  | 应急预案（4分） 根据投标人应对突发状况的应急举措、解决能力、后续处理方法等可行性进行打分。 |
|  | 样品评分（4分） | 样品评分（4分） 根据投标人提供样品情况进行评分（具体见样品评分内容及标准）。 |

（2）资信商务分（11分）

| 评分内容 |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | 体系认证（2分） 提供LED生产厂商在有效期内的质量管理体系认证、环境管理体系认证、信息安全管理体系认证、信息技术服务管理体系认证，每个得0.5分，最高得2分。 |  |
|  | 售后服务（4分） | - 服务响应时间、响应程度。（1分） |
|  |  | - 培训方案的合理性，针对性。（1分） |
|  |  | - 维护计划（投标人服务能力、人员配备、日常运维）的有效性等。（1分） |
|  |  | - 明确提供的配件及耗材优惠等情况。（1分） |
|  | 业绩（3分） 投标人提供2022年以来（以合同签订日期为准）实施类似项目业绩的，1个得1分。（投标文件中须提供合同复印件、验收报告复印件并加盖投标人公章） |  |
|  | 政府采购政策扶持（2分） 投标产品属于《节能产品政府采购品目清单》范围的且具有国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品认证证书的复印件并加盖公章，得1分； 投标产品属于《环境标志产品政府采购品目清单》范围的且具有国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的环境标志产品认证证书的复印件并加盖公章，得1分。 |  |

样品评分内容及标准

| 项目 | 评分内容 | 评分标准 |
| --- | --- | --- |
| 室内P1.8显示屏样品一套 （样品4分） | 提供样品与招标要求用料一致，面积不小于1平方米。样品含单元箱体1个、视频处理器1套、分布式系统1套。（要求样品现场播放图片及视频以便查看）。 | 1.整体工艺细腻平整、无毛糙等情况，得1分。 2.显示屏色彩还原度好、画面清晰，得1分； 3.显示屏的亮度均匀，得0.5分，可视角度大，得0.5分； 4.显示屏平整，无凹凸，无坏点，得1分。 |
| 备注 | 1.样品须在投标截止时间前安装完毕并摆放至镇海区政务服务中心E1-3楼“清廉阳光政务”走廊（地址：宁波市镇海区金华南路55号-57号E1-3楼，联系人：范老师。联系电话：0574-89389723），逾期送达的将予以拒收，视作无样品。（样品上不能标注投标单位名称，自带电源插线板）。 2.未中标的样品自该项目采购结果公告发布后供应商自行带走。中标人的样品不予退还，由采购人保管、封存，并作为履约验收的依据。 |  |

第五章 镇海区政府采购合同(货物)

项目编号：                   合同编号：

采购人（甲方）：

中标人（乙方）：

根据                          项目的采购结果，经双方协商签署本合同。

一、货物内容

| 产品 名称 | 牌号 商标 | 规格 型号 | 计量 单位 | 数 量 | 单 价 | 金 额 | 交提货时间及数量 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  | 合计 |  |  |  |  |
| 合计人民币金额（大写） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

二、质量要求、技术标准、乙方对质量负责的条件和期限及售后服务的承诺

1、乙方应按招标文件规定的货物性能、技术要求、质量标准向甲方提供未经使用的全新产品，并在招标文件规定的时间提供货物的有关技术资料。质保期      年（自交货验收合格之日起计）,在质保期内，应对货物出现的质量及安全问题负责处理解决并承担一切费用。超过保修期的机器设备，终生维修，维修时只收部件成本费。

2、乙方应保证所提供的货物或其任何一部分均不会侵犯任何第三方的知识产权, 所有权完全属于乙方且无任何抵押、查封等产权瑕疵。

3、乙方没有甲方事先书面同意，不得将由甲方提供的有关合同或任何合同条文、规格、计划、图纸、样品或资料提供给与履行本合同无关的任何其他人。即使向履行本合同有关的人员提供，也应注意保密并限于履行合同的必需范围。

4、如在使用过程中发生质量问题，乙方在接到甲方通知后在         小时内到达甲方现场。

5、货物在质保期内因货物本身的质量问题发生故障，乙方应负责免费更换。对达不到技术要求者，据实际情况，经双方协商，可按以下办法处理：

（1）更换：由乙方承担所发生的全部费用。

（2）贬值处理：由甲乙双方合议定价。

（3）退货处理：乙方应退还甲方支付的合同款，同时应承担该货物的直接费用（运输、保险、检验、货款利息及银行手续费等）。

三、交货期、交货方式及交货地点

1、交货期：

2、交货方式：

3、交货地点：

四、运输方式及到达站（港）和费用负担

1、运输方式：

2、送达地点：

3、费用负担：

五、调试验收和提出异议期限

1、甲方对乙方提交的货物依据招标文件上的技术规格要求和国家有关质量标准进行现场初步验收，外观、说明书符合招标文件技术要求的，给予签收，初步验收不合格的不予签收。货到后，甲方需在       个工作日内验收，并签署验收结果。

2、乙方交货前应对产品作出全面检查和对验收文件进行整理，并列出清单，作为甲方收货验收和使用的技术条件依据，检验的结果应随货物交甲方。

3、甲方对乙方提供的货物在使用前进行调试时，乙方需负责安装并培训甲方的使用操作人员，并协助甲方一起调试，直到符合技术要求，甲方才做最终验收。

4、对技术复杂的货物，甲方应请国家认可的专业检测机构参与初步验收及最终验收，并由其出具质量检测报告。

5、验收时乙方必须在现场，验收完毕后作出验收结果报告；验收费用由乙方负责。

六、货物包装标准、包装物的供应与回收及费用负担

1、乙方应在货物发运前对其进行满足运输距离、防潮、防震、防锈和防破损装卸等要求包装，以保证货物安全运达甲方指定地点，费用由乙方负担。包装物不再回收。

2、生产许可证、使用说明书、质量检验证明书、配附件备品和工具以及清单一并附于货物内，费用由乙方负担。

3、乙方在货物发运手续办理完毕后    小时内或货到甲方      小时前通知甲方，以准备接货。

4、货物在交付甲方前发生的风险均由乙方负责。

5、货物在规定的交付期限内由乙方送达甲方指定的地点视为交付，乙方同时需通知甲方货物已送达。

七、超欠幅度、损耗及计算方法

八、结算方式及期限

1、甲方付款方式及期限：甲方应在验收合格后   天内用         方式支付货款。

2、当采购数量与实际使用数量不一致时，乙方应根据实际使用量供货，合同的最终结算金额按实际使用量乘以成交单价进行计算。

九、违约责任

1、甲方无正当理由拒收货物的，甲方向乙方偿付拒收货款总值的百分之五违约金。

2、甲方无故逾期验收和办理货款支付手续的,甲方应按逾期付款总额每日万分之五向乙方支付违约金。

3、乙方逾期交付货物的，应按逾期交货总额每日千分之六向甲方支付违约金，由甲方从待付货款中扣除。逾期超过约定日期十个工作日不能交货的，甲方可解除本合同。因逾期交货或因其他违约行为导致甲方解除合同的，应向甲方支付合同总值5%的违约金，如造成甲方损失超过违约金的，超出部分由乙方继续承担赔偿责任。

4、乙方所交的货物品种、型号、规格、技术参数、质量不符合合同规定及招标文件规定标准的：

（1）甲方有权拒收该货物，并要求乙方更换符合规定标准的货物；

（2）甲方有权拒收该货物，乙方愿意更换货物但逾期交货的，按乙方逾期交货处理。

（3）甲方有权拒收该货物，乙方拒绝更换货物的，甲方可单方面解除合同，并有权要求赔偿损失      元。

（4）甲方有权拒收该货物，要求乙方更换符合规定标准的货物，但乙方不能提供符合规定标准货物的，甲方可单方面解除合同，并有权要求赔偿损失      元。

十、不可抗力事件处理

1、在合同有效期内，任何一方因不可抗力事件导致不能履行合同，则合同履行期可延长，其延长期与不可抗力影响期相同。

2、不可抗力事件发生后，应立即通知对方，并寄送有关权威机构出具的证明。

3、不可抗力事件延续一百二十天以上，双方应通过友好协商，确定是否继续履行合同。

十一、解决合同纠纷方式

双方在执行合同中所发生的一切争议，应通过协商解决。如协商不成，可向合同签订地法院起诉，合同签订地在此约定为镇海区。

十二、合同生效及其它约定事项

1、合同经双方法定代表人或授权委托代理人签字并加盖单位公章后生效。

2、合同执行中涉及采购资金和采购内容修改或补充的，须经区财政部门审批，并签书面补充协议报镇海区政府采购管理办公室备案，方可作为主合同不可分割的一部分。

3、本合同执行中相关的税费均由各方自理。

4、其他约定:

（1）本合同范围的货物，应由乙方直接供应，不得转让他人供应；

（2）除非得到甲方的书面同意，乙方不得部分分包给他人供应。甲方有绝对权力阻止分包。

（3）如有转让和未经甲方同意的分包行为，甲方有权给予终止合同。

5、乙方交纳合同总金额人民币的    %即       元作为本合同的履约保证金，履约完毕甲方应全额无息退还乙方。

6、本项目采购过程中形成的文件资料为合同组成部分。

7、本合同正本一式两份，具有同等法律效力，甲乙双方各执一份；合同签订完成后及时上传至政采云平台。

甲方（章）：               乙方（章）：

地址：                    地址：

法定代表人：              法定代表人：

委托代理人：              委托代理人：

电话：                    电话：

电传：                    电传：

网址：                    网址：

开户银行：                开户银行：

帐号：                    帐号：

邮政编码：                邮政编码：

签订地点：                签订日期：   年  月  日

第六章   投标文件格式

- 一、资格文件格式

1、资格文件封面格式

项目资格文件

项目名称：

项目编号：

标    项: /

投标人全称（盖章）：

法定代表人或被授权人（签名）：

年  月  日

2、资格文件目录

（1）法人或者其他组织的营业执照、生产许可证等证明文件，或自然人的身份证明；

（2）投标人声明函；

（3）法定代表人身份证明书、法定代表人授权委托书；

（4）诚信投标承诺书；

（5）中小企业声明函或残疾人福利性单位声明函或属于监狱企业的证明文件。

格式：

法人或者其他组织的营业执照、生产许可证等证明文件，或自然人的身份证明

（复印件的加盖单位公章，自然人签字）

投标人全称（盖章）：

法定代表人或被授权人（签名）：

年　 月　  日

格式：

投标人声明函

采购人、镇海区政府采购中心：

（投标人名称）系中华人民共和国合法企业，经营地址              ，自愿参加         项目的投标，为便于贵方公正、择优地确定中标人及其投标产品和服务，就本次投标有关事项郑重声明如下：

1、向贵方提交的所有投标文件、资料都是准确和真实。

2、我单位不是采购人的附属机构；也没有与采购人聘请的提供咨询服务的公司及其附属机构任何联系或利益关系。

3、根据财政部《政府采购促进中小企业发展管理办法》和宁波市财政局《关于政府采购促进中小企业发展若干问题的通知》的规定，本单位按《工业和信息化部、国家统计局、国家发展和改革委员会、财政部关于印发中小企业划型标准规定的通知》划分标准属（大型、中型、小型、微型）企业，其中所属行业为       ，上年末从业人员   人，上年营业收入         万元、上年资产总额         万元。

4、我单位已详细审查全部“招标文件”，包括修改文件（如有的话）以及全部参考资料和有关附件，现按规定提交资信商务文件、技术文件、报价文件。

5、本投标有效期自开标日起90个日历天。

6、与本投标有关的一切正式往来信函请寄：

地址：

邮编：       电话：           传真：

投标人全称（盖章）：

法定代表人（签名）：                年　 月　  日

说明：

1、根据工信部联企业[2011]300号文件。企业行业分为：农林牧渔业，工业（包括采矿业、制造业、电力、热力、燃气及水生产和供应业），建筑业，批发业，零售业，交通运输业（不含铁路运输业），仓储业，邮政业，住宿业，餐饮业，信息传输业（包括电信、互联网和相关服务），软件和信息技术服务业，房地产开发经营，有物业管理，租赁和商务服务业，其他未列明行业（包括科学研究和技术服务业、水利、环境和公共设施管理业，居民服务、修理和其他服务业，社会工作，文化、体育和娱乐业等）。一般研发、生产、加工型企业填写工业，销售、贸易型企业填写批发，具体行业划分依据国家统计局网站公布的《国民经济行业分类》标准规定。

2、宁波政府采购网注册的供应商须根据上年财务报表等，登录进入供应商平台“供应商账户管理”、“单位信息”模块，对照前款说明，可选择修改“所属行业”，如实填写修改上年末从业人员 人、上年营业收入万元、上年资产总额万元等数据，重新点击会自动显示修改后企业划型信息。

3、有多个标项的，须按每个标标分别填写，无此分类货物金额的应填“零”。

4、如联合体投标的，由联合体牵头方提供本表。

格式：

法定代表人身份证明书、法定代表人授权委托书

法定代表人身份证明书

同志在我                     (单位名称)担任         职务，身份证号码                 系我                (单位名称)的法定代表人。

特此证明。

附：法定代表人联系地址：

联系电话：

投标人全称（盖章）：

年   月   日

格式：

法定代表人授权委托书

采购人、镇海区政府采购中心：

我       （姓名）系                （投标人名称）的法定代表人，现授权委托           （姓名）以我方的名义参加        单位        项目的投标活动，并代表我方全权办理针对上述项目的投标、开标、评标、签约、询问质疑等具体事务和签署相关文件。

我方对被授权人的签名负全部责任。

在撤销授权的书面通知以前，本授权书一直有效。被授权人在授权书有效期内签署的所有文件不因授权的撤销而失效。

被授权人无转委托权，特此委托。

被授权人签名：

被授权人身份证号码（附复印件）：

被授权人联系电话：

投标人全称（盖章）：

法定代表人（签名）：

年    月    日

格式：

诚信投标承诺书

宁波市镇海区政府采购中心：

我方愿意参与“XXX项目（采购编号：XXX）”的投标，并作出如下承诺：

- 我方符合政府采购法第二十二条规定条件，且在本项目公告日前3年内没有因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款（认定标准按《财政部关于<中华人民共和国政府采购法实施条例>第十九条第一款“较大数额罚款”具体适用问题的意见》（财库〔2022〕3 号））等行政处罚的重大违法记录。

- 与采购人XXX（填“有/无”）关联，没有采取任何影响公平投标的行为。

- 在招投标过程中，不做以下任何事项：

（1）投标截止时间后撤回投标（包括开标后拒绝应当进行的讲标演示）；

（2）向采购人提供赠品、回扣或者与采购无关的其他商品、服务；

（3）投标文件中提供虚假材料或不实材料；

（4）与其他投标人达成可能限制竞争的协议；

（5）为影响投标而向有关招标当事人提供金钱、商品、服务等不正当利益；

（6）串标、围标、陪标等任何串通投标行为。

4、保证所投产品来自合法的供货渠道。

5、若中标后，保证按照投标承诺及时签订合同并履约。

我方若违背以上承诺，接受在政府采购指定媒体上公告曝光处理，同时承担依据国家法律法规追究的其他责任。

投标人全称（盖章）：

法定代表人或被授权人（签名）：

年　 月　  日

格式：

中小企业声明函（货物）

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库[2020]46号）的规定，本公司（联合体）参加（单位名称）的（项目名称）采购活动，提供的货物全部由符合政策要求的中小企业制造。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：

1、（标的名称），属于 （采购文件中明确的所属行业） 行业；制造商为（企业名称），从业人员    人，营业收入为    万元，资产总额为    万元1，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

2、（标的名称），属于 （采购文件中明确的所属行业） 行业；制造商为（企业名称），从业人员    人，营业收入为    万元，资产总额为    万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

……

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（盖章）：

日期：

1从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

格式：

残疾人福利性单位声明函

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕 141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加______单位的______项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

单位名称（盖章）：

日  期：

- 二、商务技术文件格式

1、商务技术文件封面

项目商务技术文件

项目名称：

项目编号：

标    项: /

投标人全称（盖章）：

法定代表人或被授权人（签名）：

年  月  日

2、商务技术文件

（1）项目总体要求的理解与对策；

（2）项目方案（总体实施方案、供货进度保证方案、质量保证方案、技术支持措施、应急预案、样品情况等）；

（3）技术支持力量（具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的证明材料，如资质或资格、实施人员及其技术资格、主要装备、原生产企业授权书等）；

（4）具备法律、行政法规规定的质量管理体系、信誉、荣誉证书、自主创新、节能环保等材料；

（5）质保期；

（6）售后服务措施；

（7）业绩；

（8）政府采购合同条款修正条款；

（9）商务技术响应偏离表（有偏离的应标明偏离内容、偏离范围（值）、偏离项数等）；

（10）其他投标人认为需要提交的商务技术资料。

格式：

项目总体要求的理解与对策

投标人全称（盖章）：

法定代表人或被授权人（签名）：

年  月  日

格式：

项目方案（总体实施方案、供货进度保证方案、质量保证方案、技术支持措施、应急预案、样品情况等）

投标人全称（盖章）：

法定代表人或被授权人（签名）：

年  月  日

格式：

技术支持力量（具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的证明材料，如资质或资格、实施人员及其技术资格、主要装备、原生产企业授权书等）

投标人全称（盖章）：

法定代表人或被授权人（签名）：

年  月  日

格式：

具备法律、行政法规规定的质量管理体系、信誉、荣誉证书、自主创新、节能环保等材料

（复印件的加盖单位公章，自然人签字）

投标人全称（盖章）：

法定代表人或被授权人（签名）：

年　 月　  日

格式：

质保期

投标人全称（盖章）：

法定代表人或被授权人（签名）：

年　 月　  日

格式：

售后服务措施

投标人全称（盖章）：

法定代表人或被授权人（签名）：

年　 月　  日

格式：

业绩

（复印件的加盖单位公章，自然人签字）

投标人全称（盖章）：

法定代表人或被授权人（签名）：

年　 月　  日

格式：

政府采购合同条款修正条款

投标人全称（盖章）：

法定代表人或被授权人（签名）：

年　 月　  日

格式：

商务技术响应偏离表

| 招标文件要求 | 投标文件响应 | 偏离情况 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- |

有偏离的应标明偏离内容、偏离范围（值）、偏离项数等。

投标人全称（盖章）：

法定代表人或被授权人（签名）：

年  月  日

格式：

其他投标人认为需要提交的商务技术资料

- 三、报价文件格式

1、报价文件封面格式

项目报价文件

项目名称：

项目编号：

标    项: /

投标人全称（盖章）：

法定代表人或被授权人（签名）：

年  月  日

2、报价文件目录

（1）开标一览表；

（2）投标报价明细表；

（3）政府采购统计基础信息表；

（4）落实政府采购政策的其他材料。

格式：

开标一览表

项目名称：镇海区庄市规划小学LED全彩显示屏采购

项目编号：ZHZFCG2024038G035                 单位：元

| 内容 | 数量及单位 | 投标报价 |
| --- | --- | --- |
| LED全彩显示屏 | 一批 |  |
| 合计金额（大写）： ￥ |  |  |

注: 1、报价有涂改的，作无效标处理。

2、合计金额应包括税费及其他等一切费用。

投标人全称（盖章）：

法定代表人（签名）：

年  月  日

格式：

投标报价明细表（格式）

单位：元

| 序号 | 名称（品牌规格型号） | 数量 | 单位 | 金额 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 合计金额： ￥ |  |  |  |  |

注：合计金额应与开标一览表合计金额一致。

投标人全称（盖章）：

法定代表人（签名）：

年  月  日

格式：

政府采购统计基础信息表

| 采购人 |  |  | 采购金额 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目名称 |  |  | 中标金额 |  |  |
| 是否专门面向中小企业 |  |  |  |  |  |
| ★以下内容由投标人按实填写，如有虚假，经查实一律记入不良信誉名单。 |  |  |  |  |  |
| 投标人名称 |  |  |  |  |  |
| 投标金额 |  | 其中： |  |  |  |
| 企业注册地 |  | 宁波市内（ ） 宁波市外（ ） |  |  |  |
| 企业类别 |  | 国内企业（ ）中外企业（ ）外资企业（ ） |  |  |  |
| 企业类型 |  | 大型（ ）中型（ ）小型（ ）微型（ ） |  |  |  |
| 投标的货物是否本企业制造 |  |  |  | 是（ ）否（ ） |  |
| 投标的工程或服务是否本企业承担 |  |  |  | 是（ ）否（ ） |  |
| 投标的货物原产地是否在中国境内 |  |  |  | 是（ ）否（ ） |  |
| 投标的货物原产地是否在宁波 |  |  |  | 是（ ）否（ ） |  |
| 投标的货物是否节能清单产品 |  |  |  | 是（ ）否（ ） |  |
| 投标的货物是否环境标志清单产品 |  |  |  | 是（ ）否（ ） |  |
| 投标的货物是否《宁波市自主创新产品与优质产品目录》内产品 |  |  |  | 是（ ）否（ ） |  |

投标人全称（盖章）：

法定代表人或被授权人（签名）：

年  月  日

格式：

落实政府采购政策的其他材料

投标人全称（盖章）：

法定代表人或被授权人（签名）：

年  月  日