政府采购货物类

公开招标采购文件

项目名称：余姚市公安局交通警察大队卡口及视频监控平台信创升级改造项目

招标编号：NZZB-2024170G

采购单位：余姚市公安局交通警察大队

宁波国研信息科技有限公司

二〇二四年十二月

目 录

第一章 公开招标采购公告	- - 3 - -

第二章 投标须知	- - 6 - -

第三章 采购内容和技术（服务）要求	- - 14 - -

第四章 开标及评标	- 69 -

第五章 合同主要条款	- 78 -

第六章 投标文件格式内容	- 86 -

第一章 公开招标采购公告

项目概况：余姚市公安局交通警察大队卡口及视频监控平台信创升级改造项目的潜在投标人应在政府采购云平台（https://www.zcygov.cn）上获取招标文件，并于2024年12月31日9点00分（北京时间）前递交电子投标文件。

- 一、项目基本情况

1、项目编号：NZZB-2024170G；

2、项目名称：余姚市公安局交通警察大队卡口及视频监控平台信创升级改造项目；

3、采购方式：公开招标；

4、预算金额：203.05万元；

5、最高限价：203.05万元；

6、采购需求：详见第三章采购内容和技术（服务）要求；

7、合同履行期限：标项1，自合同签订生效后开始至双方合同义务完全履行后截止；

8、本项目（是）接受联合体投标。

- 二、投标人的资格要求

1、满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定且未列入“www.creditchina.gov.cn、www.ccgp.gov.cn”网站失信被执行人、重大税收违法失信主体、政府采购严重违法失信行为记录名单在禁止参加采购期限的供应商；

2、落实政府采购政策需满足的资格要求：无；

3、本项目的特定资格要求：无。

4、单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动；为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务后不得再参加该采购项目的其他采购活动。

- 三、获取招标文件

1、获取时间：即日起至2024年12月18日；

2、获取地点：政采云平台（https://www.zcygov.cn）；

3、获取方式：

3.1本项目招标文件实行“政府采购云平台”在线获取，不提供招标文件纸质版。供应商获取招标文件前应先完成“政府采购云平台”的账号注册；

3.2潜在供应商登陆政采云平台，在线申请获取招标文件（进入“项目采购”应用，在获取招标文件菜单中选择项目，申请获取招标文件，本项目招标文件不收取工本费；仅需浏览招标文件的供应商可点击“游客，浏览招标文件”直接下载招标文件浏览）；

3.3招标公告附件内的招标文件（或采购需求）仅供阅览使用，投标人只有在“政府采购云平台”完成获取招标文件申请并下载了招标文件后才视作依法获取招标文件。

注：请投标人按上述要求获取招标文件，如未在“政采云”系统内完成相关流程，引起的投标无效责任自负。

- 四、提交投标文件截止时间、开标时间和地点

1、提交投标文件截止时间：2024年12月31日9点00分（北京时间）；

2、提交投标文件地点：“电子加密投标文件”：政采云平台（https://www.zcygov.cn）在线提交；

3、开标时间：2024年12月31日9点00分（北京时间）；开标时间后30分钟内投标人可以登录“政采云平台”，用“项目采购-开标评标”功能进行解密投标文件。

4、开标地点：本项目实行电子招投标。投标人在开标时间后通过政采云平台网上开标。

- 五、招标文件公告期限

自本公告发布之日起5个工作日。

- 六、其他补充事宜

1、其他事项：

1.1采购项目需要落实的政府采购政策：《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库[2017]141号）、《关于调整优化节能产品 环境标志产品 政府采购执行机制的通知》（财库[2019]9号）

《浙江省财政厅关于进一步发挥政府采购政策功能全力推动经济稳进提质的通知》（浙财采监[2022]3号）《浙江省财政厅关于进一步促进政府采购公平竞争打造最优营商环境的通知》（浙财采监[2021]22号））、《浙江省财政厅关于进一步加大政府采购支持中小企业力度助力扎实稳住经济的通知》（浙财采监[2022]8号）已分别于2022年1月29日、2022年2月1日和2022年7月1日开始实施，此前有关规定与上述文件内容不一致的，按上述文件要求执行。

1.2本次政府采购活动有关信息在浙江政府采购网、宁波政府采购网，视同送达所有潜在投标人。

1.3特别提醒事项：

（1）供应商应于提交投标文件截止时间前将电子加密投标文件上传到政府采购云平台（www.zcygov.cn），未上传电子加密投标文件，视为供应商放弃投标。

（2）电子招投标有关事项说明：

①本项目通过“政府采购云平台（www.zcygov.cn）”实行电子投标，供应商须安装客户端软件，并按照采购文件和电子交易平台的要求制作投标文件。

客户端软件下载方式：供应商可通过“浙江政府采购网-下载专区-电子交易客户端”进行下载。

②供应商须申领CA，CA申领及相关操作可参考“浙江政府采购网-下载专区-电子交易客户端-CA驱动和申领流程”。供应商在进行上述操作时，如遇技术问题可致电95763进行咨询。

- 七、业务咨询

对本次招标提出询问，请按以下方式联系。

1、采购人信息

名称：余姚市公安局交通警察大队

地址：余姚市南雷南路558号

项目联系人（询问）：毛鑫野

项目联系方式（询问）：0574-62866892

质疑联系人：戚华江

质疑联系方式：0574-62866688

2、采购代理机构信息

名称：宁波国研信息科技有限公司

地址：宁波市鄞州区首南街道圣嘉大厦27楼

项目联系人（询问）：何怡、冯夏可、陈丽芳、顾苗晖、於静芬

项目联系方式（询问）：18067273063

质疑联系人：徐怡

质疑联系方式：13386675205

3、同级政府采购监督管理部门

监管机构：余姚市财政局

地址：余姚市南滨江路118号

联系人：303办公室

联系方式：0574-89553033

第二章 投标须知

注：投标人必须认真阅读采购文件中所有的事项、格式、条款和采购人需求等。投标人没有按照采购文件要求提交全部资料，或者投标文件没有对采购文件在各方面都做出实质性响应是投标人的风险，并可能导致其投标无效或被拒绝。

- 一、特别说明

（一）提供相同品牌产品且通过资格审查、符合性审查的不同投标人参加同一合同项下投标的，按一家投标人计算，评审后得分最高的同品牌投标获得中标人推荐资格；评审得分相同的，由评标委员会按照采购文件规定的方式确定一个投标人获得中标人的推荐资格，采购文件未规定的采取随机抽取的方式确定，其他同品牌投标人不作为中标候选人。

非单一产品采购项目，投标人使用相同制造产品（核心产品）作为其项目的一部分，按一家投标人认定（所有打“※”为核心产品）本项目核心产品为：云存储数据存储节点

单位负责人为同一人或存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动。

（二）供应商投标所使用的资格、信誉、荣誉、业绩与企业认证等必须为本法人所拥有。

（三）供应商在投标活动中提供任何虚假材料，其投标无效，并报监管部门查处；中标后发现的，中标人须依照《中华人民共和国消费者权益保护法》相关规定双倍赔偿采购人，且民事赔偿并不免除违法供应商的行政与刑事责任。

（四）询问、质疑及投诉

1、询问

（1）投标人对政府采购活动事项有疑问的，可以向招标采购单位提出询问，询问可以口头方式提出，也可以书面方式提出。

（2）招标采购单位在三个工作日内对投标人依法提出的询问作出答复，但答复的内容不涉及商业秘密。

2、质疑

（1）提出质疑的期限

对可以质疑的采购文件提出质疑的，为采购文件公告期限结束之日起七个工作日内；

对采购过程提出质疑的，为各采购程序环节结束之日起七个工作日内；

对中标或者成交结果提出质疑的，为中标或者成交结果公告期限届满之日起七个工作日内。

（2）提出质疑的要求

①以书面形式（加盖投标人公章）向招标采购单位提出质疑。投标人以电话、传真或电邮形式提交的质疑属于无效质疑。

②质疑书内容应包括具体的质疑事项、事实依据及相关确凿的证明材料、明确的请求、投标人名称及地址、授权代表姓名及其联系电话、传真、质疑时间。质疑书应当署名并由法定代表人或授权代表签字并加盖公章。质疑书格式按财政部发布的质疑书范本格式执行。

③递交质疑书时需提供质疑书原件、法定代表人授权委托书（应载明委托代理的具体权限及事项）、营业执照、法定代表人及授权代表身份证复印件。

④投标人质疑应当有明确的请求和必要的证明材料，捏造事实、提供虚假材料或者以非法手段取得证明材料不能作为质疑的证明材料。

⑤对于捏造事实、滥用维权扰乱采购秩序的恶意质疑者或举证不全查无实据被驳回次数在一年内达三次以上，将纳入不良行为记录名单并承担相应的法律责任。

⑥对同一采购程序环节只能一次性提出质疑。

（3）质疑的回复

招标采购单位在收到投标人的书面质疑后7个工作日内作出答复，并以书面形式通知质疑投标人，但答复的内容不涉及商业秘密。

3、投诉

质疑投标人对招标采购单位的质疑答复不满意，或招标采购单位未在规定期限内作出答复的，可以在答复期满后15个工作日内向同级政府采购监督管理部门提出投诉，投诉书格式按财政部发布的投诉书范本格式执行。

4、投标人质疑、投诉应当有明确的请求和必要的证明材料（依据《中华人民共和国政府采购法实施条例》第五十七条，捏造事实、提供虚假材料或者以非法手段取得证明材料不能作为质疑、投诉的证明材料；依据《中华人民共和国政府采购法实施条例》第七十三条，供应商捏造事实、提供虚假材料或者以非法手段取得证明材料进行投诉的，由财政部门列入不良行为记录名单，禁止1至3年内参加政府采购活动）。

（五）采购文件的澄清与修改

1、采购人对采购文件进行必要的澄清或者修改的，在采购信息发布网站上发布更正公告。澄清或者修改的内容可能影响投标文件编制的，更正公告在投标截止时间至少15日前发出；不足15日的，顺延提交投标文件截止时间。

2、更正公告为采购文件的组成部分，一经在网站发布，视同已通知所有采购文件的收受人，不再采用其它方式传达相关信息，若因未能及时了解到上述网站上发布的相关信息而导致的一切后果自行承担。

3、如更正公告有重新发布电子采购文件的，投标人应下载最新发布的电子招标文件制作投标文件。

4、投标人在规定的时间内未对招标文件提出疑问、质疑或要求澄清的，将视其为无异议。对采购文件中描述有歧义或前后不一致的地方，评标委员会有权进行评判，但对同一条款的评判应适用于每个投标人。

（六）关于分公司投标

除银行、保险、石油石化、电力、电信、移动、联通等特殊行业外。法人的分支机构由于不能独立承担民事责任，不能以分支机构的身份参加政府采购，只能法人身份参加。总公司可就本项目或此类项目在一定范围或时间内出具授权书。已由总公司授权的，总公司取得的相关资质证书对分公司有效。

（七）联合体投标

本项目接受联合体投标。

1、本项目接受联合体投标（联合体投标的须在投标文件中提供联合体协议书，明确各联合投标单位的责任和义务）。

2、招标公告规定接受联合体投标的，除应符合招标公告规定的合格供应商的资格要求外，还应遵守以下规定：

（1）联合体各方应按招标文件提供的格式签订联合体协议书，明确联合体牵头人和各方工作内容和义务；

（2）联合体中有同类资质的供应商按照联合体分工承担相同工作的，应当按照资质等级较低的供应商确定联合体的资质等级。

（3）联合体各方不得再单独参加或者与其他供应商另外组成联合体参加同一合同项下的投标。

（4）联合体各方应当共同与招标人签订采购合同，就采购合同约定的事项对招标人承担连带责任。

（八）关于知识产权

1、投标人必须保证，采购人在中华人民共和国境内使用投标货物、资料、技术、服务或其任何一部分时，享有不受限制的无偿使用权，如有第三方向采购人提出侵犯其专利权、商标权或其它知识产权的主张，该责任应由投标人承担。

2、投标报价应包含所有应向所有权人支付的专利权、商标权或其它知识产权的一切相关费用。

3、系统软件、通用软件必须是具有在中国境内的合法使用权或版权的正版软件，涉及到第三方提出侵权或知识产权的起诉及支付版税等费用由投标人承担所有责任及费用。

（九）投标人的风险

1、投标人应详细阅读采购文件中的全部内容和要求，按照采购文件的要求提交投标文件，未按照采购文件要求提供投标文件和资料导致的风险由投标人承担，并对所提供的全部资料的真实性承担法律责任。

2、无论因何种原因导致本次采购活动终止致投标人损失的，相关责任人均不承担任何责任。

（十）招标代理服务费

本项目招标代理服务费22500元，在结果公告发布后5个工作日内向中标供应商收取招标代理服务费。

支付方式：银行转账（汇款、电汇）或汇（支、本）票等方式

账户名称：宁波国研信息科技有限公司

账    号：33150199504300000292

开户银行：中国建设银行宁波万达支行

银行行号：105332050437

（十一）解释：本采购文件的解释权属于招标采购单位。

- 二、投标文件的组成

投标文件由资格响应文件、商务技术文件和报价文件组成，其中电子投标文件中所须加盖公章部分均应采用电子签章。

（一）资格响应文件包括但不限于以下内容

▲1.符合参加政府采购活动应当具备的一般条件的承诺函（联合体投标的，联合体各方须分别提供）；

▲2.有效的企业法人营业执照（或事业法人登记证）、其他组织（个体工商户）的营业执照或者民办非企业单位登记证书（联合体投标的，联合体各方须分别提供）；

3.联合投标协议书（若需要，格式见附件）；

4.联合投标授权委托书（若需要，格式见附件）；

5.分包意向协议（若需要，格式见附件）；

▲6.投标人的特定资格要求的证明文件（无）；

（二）商务技术文件包括但不限于以下内容

▲1.法定代表人身份证明或法定代表人授权委托书（格式见附件）；

▲2.商务响应表（格式见附件）；

▲3.投标承诺函（格式见附件）；

▲4.技术响应一览表（格式见附件）；

5.投标人基本情况表（格式见附件）；

6.类似业绩情况一览表（格式见附件）；

7.评分标准或招标文件需要提供的证明材料（结合采购需求及评标细则自行编制）；

8.投标人认为有必要提供的其他资料。

（三）报价文件内容包括

▲1.投标函（格式见附件）；

▲2.开标一览表（格式见附件）；

3.投标报价明细表（格式见附件）；

4.中小企业声明函（若有，格式见附件）；

5.残疾人福利性单位声明函（若有，格式见附件）；

6.监狱企业证明文件（如有，格式见附件）.

- 三、投标文件的语言及计量

（一）投标文件以及投标人与采购人就有关投标事宜的所有来往函电，均应以中文汉语书写。除签名、盖章、专用名称等特殊情形外，以中文汉语以外的文字表述的投标文件视同未提供。

（二）投标计量单位，采购文件已有明确规定的，使用采购文件规定的计量单位；采购文件没有规定的，应采用中华人民共和国法定计量单位（货币单位：人民币元），否则视同未响应。

- 四、投标报价

（一）投标报价应按采购文件中相关附表格式填写。

（二）投标报价组成：投标报价为包含完成本项目所需的全部费用（包括但不限于）：投标报价是履行合同的价格，应根据采购项目要求包括设备材料货款、标准附件、备品备件、专用工具、包装、运输、装卸、保险、税金、货到就位以及安装、调试、试运行、保修、招标代理服务费等一切税金和费用。

投标人应充分考虑合同执行期间所有市场风险及工程环境风险报价，原则上不作任何调整。

（三）投标文件只允许有一个报价，有选择的或有条件的报价将不予接受。

（四）客户端填写的报价与以电子投标文件中的报价不一致的，应以电子投标文件中的报价为准。

- 五、投标文件的有效期

（一）自投标截止日起90天投标文件应保持有效。有效期不足的投标文件将被拒绝。

（二）在特殊情况下，采购人可与投标人协商延长投标书的有效期，这种要求和答复均以书面形式进行。

- 六、电子投标文件的编制

（一）投标人应根据“政采云供应商项目采购-电子招投标操作指南”及本采购文件规定的格式编制电子投标文件并进行关联定位。

（二）电子投标文件须由投标人在规定位置盖章并由法定代表人或法定代表人的授权委托人签署，投标人应写全称。法定代表人授权委托书必须由法定代表人签名并加盖单位公章。

（三）电子投标文件不得涂改，若有修改错漏处，须加盖单位公章或者法定代表人或授权委托人签名或盖章。电子投标文件因字迹潦草或表达不清所引起的后果由投标人负责。

- 七、投标文件的补充、修改和撤回

供应商应当在投标截止时间前完成电子交易文件的传输递交，投标截止时间前可以补充、修改或者撤回电子投标文件。补充或者修改电子投标文件的，应当先行撤回原文件，补充、修改后重新传输递交。投标截止时间前未完成传输的，视为电子投标文件撤回。

- 八、转包或分包

转包：否；

分包：允许分包。

投标人根据招标文件的规定和采购项目的实际情况，拟在中标后将中标项目的非主体、非关键性工作分包的，应当在投标文件中载明分包承担主体，分包承担主体应当具备相应资质条件且不得再次分包。当分包份额占到合同总金额100%时，视为转包。此情况根据《中华人民共和国政府采购法实施条例》（国务院令第658号）文件第七十二条规定，将依照政府采购法第七十七条第一款的规定追究相应法律责任。

- 九、特别说明

1.本项目  非  专门面向中小企业采购。本项目对应的中小企业划分标准所属行业：见中小企业声明函。

2、执行财政部、工业和信息化部《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）。政府采购活动中有关中小企业的相关规定如下：

2.1中小企业，是指在中华人民共和国境内依法设立，依据国务院批准的中小企业划分标准确定的中型企业、小型企业和微型企业，但与大企业的负责人为同一人，或者与大企业存在直接控股、管理关系的除外。符合中小企业划分标准的个体工商户，在政府采购活动中视同中小企业。

2.2在政府采购活动中，供应商提供的货物、工程或者服务符合下列情形的，享受《政府采购促进中小企业发展管理办法》规定的中小企业扶持政策：

（1）在货物采购项目中，货物由中小企业制造，即货物由中小企业生产且使用该中小企业商号或者注册商标；

（2）在工程采购项目中，工程由中小企业承建，即工程施工单位为中小企业；

（3）在服务采购项目中，服务由中小企业承接，即提供服务的人员为中小企业依照《中华人民共和国劳动合同法》订立劳动合同的从业人员。

在货物采购项目中，供应商提供的货物既有中小企业制造货物，也有大型企业制造货物的，不享受《政府采购促进中小企业发展管理办法》规定的中小企业扶持政策。

以联合体形式参加政府采购活动，联合体各方均为中小企业的，联合体视同中小企业。其中，联合体各方均为小微企业的，联合体视同小微企业。

2.3中小企业参加政府采购活动，应当出具《政府采购促进中小企业发展管理办法》规定的《中小企业声明函》（格式见本采购文件附件），否则不得享受相关中小企业扶持政策。

2.4采购活动过程中，对供应商的“中小企业”资格认定，以供应商提交的《中小企业声明函》为准，供应商必须实事求是地提交声明函，如有虚假，将依法承担法律责任。如果在采购活动过程中相关采购当事人对供应商“中小企业”资格有异议的，由货物制造商或者工程、服务供应商注册登记所在地的县级以上人民政府中小企业主管部门负责认定。

供应商提供声明函内容不实的，属于提供虚假材料谋取中标、成交，依照《中华人民共和国政府采购法》等国家有关规定追究相应责任。

适用招标投标法的政府采购工程建设项目，投标人提供声明函内容不实的，属于弄虚作假骗取中标，依照《中华人民共和国招标投标法》等国家有关规定追究相应责任。

2.5《中小企业声明函》由参加投标的供应商提交，如供应商为代理商，须自行采集制造商的中小企业划分类型信息填入相应栏目并对其真实性负责。

3、执行财政部、司法部《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》。监狱企业（监狱和戒毒企业）提供自己企业的产品（服务）参加投标视同小型、微型企业，享受政府采购促进中小企业发展的政府采购政策，监狱企业参加政府采购活动时，必须提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件，未能提供上述证明文件的不予认可。

4、执行《三部门联合发布关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》，在政府采购活动中，残疾人福利性单位视同小型、微型企业，享受政府采购促进中小企业发展的政府采购政策，残疾人福利性单位参加政府采购活动时，应当提供《残疾人福利性单位声明函》（格式见第七章附件），并对声明的真实性负责，未能提供的不予认可。

5、本项目不组织潜在供应商现场考察或者召开开标前答疑。

6、本文件未及事项，在签订合同时供需及使用方友好商定。

▲7、不同投标人的投标文件出自同一终端设备或在相同Internet主机分配地址（相同IP地址）网上报名投标的作无效标处理。

7、本招标文件解释权归采购人。

第三章 采购内容和技术（服务）要求

# 项目概况

余姚市公安局交通警察大队卡口及视频监控平台进行升级，主要如下：

- 卡口平台新增接入汇聚平台、对接网关、图片云存储、云数据库等设备，实现全市4000路车辆卡口设备汇聚接入，并将卡口应用软件进行国产化适配；

- 视频平台新增应用服务器、大数据服务器、交通综合管理平台、设备接入网关、视频级联平台等设备，实现全市6000路视频点位汇聚接入，并将视频平台软件进行国产化适配改造。

# 项目采购清单

## 卡口平台升级

| 序号 | 产品 | 参数 | 数量 | 单位 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一、平台 |  |  |  |  |  |
| 1 | 卡口接入汇聚平台 | 用于部署卡口接入汇聚平台，能支持10000路通道管理。接入汇聚前端卡口过车数据，实现综合视频监控、交通事件检测、车辆检索、违法检索、稽查布控、区间测速等使用业务，为基础能力和数据汇聚底座。 1.▲CPU：配置2颗国产化CPU，每颗核心数≥24核，≥2.5GHz；CPU必须通过中国信息安全测评中心安全可靠测评，符合国家自主创新工作政策。（投标文件中说明所采用的CPU型号） 2.内存：≥64GB； 3.硬盘：≥4T 3.5吋/SATA硬盘×2； 4.RAID卡：配置RAID卡，带4G缓存； 5.网口：≥8个千兆网口； 6.SSD：≥480G×2。 | 1 | 台 |  |
| 2 | 基础车辆平台 | 用于部署基础车辆平台，提供交通车辆基础应用。支持过车/违法记录查询、过车/违法详情展现、关联录像查询、关联轨迹查询；支持多种条件的特征检索；支持以图搜图、车辆布控、布控报警查询等业务。 1.▲CPU：配置2颗国产化CPU，每颗核心数≥24核，≥2.5GHz；CPU必须通过中国信息安全测评中心安全可靠测评，符合国家自主创新工作政策。（投标文件中说明所采用的CPU型号） 2.内存：≥64GB； 3.硬盘：≥4T 3.5吋/SATA硬盘×2； 4.RAID卡：配置RAID卡，带4G缓存； 5.网口：≥8个千兆网口； 6.SSD：≥480G×2。 | 1 | 台 |  |
| 二、对接网关 |  |  |  |  |  |
| 1 | 图片对接网关 | 用于部署图片对接网关，将经过车辆的时间、地点、车牌号、车牌信息等数据推送给余姚公安平台以及宁波交警卡口平台。 1.▲CPU：配置2颗国产化CPU，每颗核心数≥24核，≥2.5GHz；CPU必须通过中国信息安全测评中心安全可靠测评，符合国家自主创新工作政策。（投标文件中说明所采用的CPU型号） 2.内存：≥64GB； 3.硬盘：≥4T 3.5吋/SATA硬盘×2； 4.RAID卡：配置RAID卡，无缓存； 5.网口：≥8个千兆网口； 6.SSD：≥480G×2。 | 2 | 台 |  |
| 三、图片云存储 |  |  |  |  |  |
| 1 | 云存储元数据管理节点 | 用于云存储元数据管理 1.主处理器：2颗国产化 16核 2.5GHz处理器； 2.控制器：单控制器； 3.高速缓存：≥128GB DDR4； 4.电源冗余：1+1冗余电源； 5.RAID控制器：带4G缓存RAID卡； 6.网络接口：≥8个千兆数据电口； 7.VGA接口：≥1个； 8.USB接口：≥4个USB接口； 9.硬盘个数：标配：2块 3.5英寸 SATA 4TB 企业级机械硬盘2块 2.5英寸 SATA 960GB 数据中心级固态硬盘； 10.供电方式：550W，CRPS白金级能效； 11.功耗：满负荷≤660W； 12.★元数据服务器支持逐台扩容，支持从1台依次扩容到2台，3台，4台，一直到N台(N≤38台)，支持扩容任意台元数据服务器，不必非奇数集群扩容，元数据管理能力线性增加（提供第三方检测报告复印件） 13.★支持数据生命周期强保护功能，在数据存储生命周期配置不变、空间容量配额不变前提下，支持新增 N倍点位接入和数据存储，保护所有点位的生命周期内最新1/(N+1)时间段数据不被覆盖，保护最近业务数据不丢失（提供第三方检测报告复印件） | 2 | 台 |  |
| 2 | ※云存储数据存储节点 | 1.采用的对象存储架构、先进的容错算法、智能化的资源调度技术，提供了基于分布式文件系统的数据存储能力，具备大容量、高可靠、高性能、使用简单、自动化管理等特点，保障数据的电信级安全可靠，支持集群横向扩展，满足海量大数据、云计算业务的庞大需求； 2.采用Erasure Code冗余技术，数据分片后存储至多台节点中，支持设备级、硬盘级容错； 3.支持N+M多种容错模式（N+1，N+2，N+3，N+4），磁盘利用率为N/（N+M）； 4.支持录像业务级别按空间、时间的循环覆盖； 5.支持融合存储，支持视频、图片、文档等数据混合存储； 6.支持视频录像能以文件方式被第三方应用从云存储中直接读取； 7.控制器：单控制器； 8.高速缓存：16GB DDR4 主频2666MHz； 9.电源冗余：1+1冗余电源； 10.网络接口：≥8个千兆数据电口； 11.eSATA接口：≥1个； 12.RS-232接口：≥1个； 13.USB接口：≥2个USB 3.0接口，≥2个USB 2.0接口； 14.硬盘个数：标配内置 1块 512G 企业级固态硬盘最大支持36个2.5"或3.5"的SATA硬盘或者SAS硬盘； 15.支持存储节点间基于性能和容量的负载均衡，节点内部基于硬盘性能和容量的负载均衡； 16.在80%磁盘利用率下，最大容忍四台存储节点同时故障，历史录像不丢失。 17.★云存储集群单节点大图和小图在1比1混合场景下的性能，并发同时写性能不低于8000张大图/秒和8000张小图/秒，同时并发读取性能也不低于8000张大图/秒和8000张小图/秒，云存储集群图片整体读写性能随存储节点数量扩容增加而线性扩展递增。（提供提供第三方检测报告复印件） 18.★云存储系统支持全自动数据校验和数据恢复功能，支持包括快速校验、深度校验等20种数据自动校验策略和10种自动修复策略。支持将数据校验和元数据校验分开配置，支持指定数据校验和恢复的时间窗口，支持指定数据校验优先级和校验速率。支持数据检出不一致后自动触发数据恢复功能，自动选择数据副本进行恢复。支持全自动数据校验和恢复全程，无需人为干预，提升数据存储可靠性。（提供提供第三方检测报告复印件） 19.★云存储集群支持网络亚健康监测管理，支持6种网络异常监测，包括支持监测网卡丢包、网卡低于千兆速率（降速）、流量瞬时波峰数、网络重连数、ping大包丢失、网络超时数。支持主动网络健康检测，同时对业务、存储双网检测和隔离，最多支持隔离N-1台网络异常节点（N为存储节点数量），异常网络恢复之后自动开启存储节点服务，自动上线，业务自动负载均衡。同时自动探测网络丢包，当节点服务器存储网或者业务网丢包率高于10%时，自动将该节点进行网络隔离。当丢包率恢复到容忍阈值之内时，自动将该节点重新加入集群，承担业务写入。（提供提供第三方检测报告复印件） | 3 | 台 |  |
| 3 | 云存储管理系统 | 1.支持全局存储资源虚拟化，统一访问入口，统一命名空间管理，支持文件、录像、图片存储；支持EC纠删码和副本容错算法，支持硬盘、节点容错； 2.文件生命周期管理功能：支持对文件生命周期管理，自动感知存储系统状态，包括用户空间使用情况，以及用户、bucket的生命周期和文件信息，根据用户配置的生命周期策略对文件进行删除和空间回收，支持满足安防行业特点的紧急覆盖机制；； 数据恢复功能：支持数据损坏自动恢复，支持对指定日期文件进行数据恢复，可选自动恢复和手动恢复，支持文件恢复优先级控制，支持设置高中低不同的数据恢复策略； 3.小文件聚合存储功能：支持将图片等小文件汇聚成大文件进行存储，并返回一个包含文件偏移信息的唯一标识符，支持小文件的并发读写，支持文件通过http下载； 4.多租户功能：支持根据不同用户的需求，划分存储配额空间，底层共用同一个存储池，支持多平台同时共用一套云存储； 5.硬盘和网络防抖动功能：支持坏盘、慢盘、网络异常抖动的自动检测，支持对异常盘和异常存储节点进行自动隔离，支持硬盘免及时更换，支持硬盘集中更换；支持在线更换硬盘和存储节点服务器，业务不中断； 6.负载均衡功能：支持数据读写压力按存储节点的CPU、内存、网络、容量进行自动负载均衡，支持存储节点异常后读写流量自动负载到其他正常存储节点，不影响正常业务；支持视频、图片数据同时从多台存储节点上分布式并发下载； 7.元数据管理功能：支持主备高可靠，支持单台元数据服务器故障业务不中断，支持在线更换故障元数据服务器； 8.含存储容量授权； 9.★支持多网络平面，在多网络平面具备统一存储命名空间，提供唯一入口IP访问，支持多网映射；支持网闸一键复制快速配置，支持识别当前网闸里的异常配置并快速告警，支持网闸功能的一键清空，支持以上传文件方式一键配置网闸，支持网闸模板下载。（提供提供第三方检测报告复印件） 10.★云存储管理节点全部故障情况下，业务数据支持以EC分片存储在节点本地硬盘中，业务数据支持硬盘容错。管理节点恢复之后节点自动同步更新管理节点中文件元数据信息，默认无需数据重分布和二次写入云存储，支持一键触发开启本地硬盘部分EC数据迁移到其他节点中，历史数据可自动从硬盘容错升级为节点容错、机架容错。（提供第三方检测报告复印件） 11.★支持对节点下线或者节点删除配置数据恢复保护策略，支持不进行数据恢复和配置数据恢复延时触发时间，保证业务新数据写入连续性、以及节点整机离线维修期间数据稳定性。支持对每种N+M写入文件配置不同等级恢复策略，对于M>=2的冗余模式文件，配置触发数据恢复的时机为异常分片个数大于等于M/2。（提供第三方检测报告复印件） | 1 | 套 |  |
| 4 | 云存储集群管理软件 | 1.元数据集群管理功能：支持元数据服务器集群管理，提供更大规模文件存储容量管理上限，大文件数量上限，小文件数量上限，接入IOPS性2.能等各项能力线性扩展，支持元数据服务器故障容错； 3.元数据集群负载均衡功能：统一管理所有元数据服务器资源，动态负载集群接入压力到各个元数据服务器中； 4.元数据集群扩容功能：通过容器化技术，支持元数据服务器在线动态扩容，支持元数据在线跨服务器迁移； 5.元数据集群配置功能：支持集群网闸配置，支持元数据集群告警配置，支持元数据集群信息汇总和流量监控，支持元数据集群授权管理。 | 3 | 套 |  |
| 6 | 16T硬盘 | 单盘容量：16TB； 硬盘接口：SATA； 转速：7200RPM； 缓存：256MB | 108 | 块 |  |
| 四、云数据库 |  |  |  |  |  |
| 1 | 云计算数据库服务器 | 1.单套包含A节点和B节点各一台；A节点：2U 独立机架服务器；B节点：2U 独立机架服务器；； 2. ▲处理器：A节点:2颗32核国产化CPU;B节点:2颗32核国产化CPU；CPU必须通过中国信息安全测评中心安全可靠测评，符合国家自主创新工作政策。（投标文件中说明所采用的CPU型号） 3.内存：A节点:128G DDR4;B节点:128G DDR4； 4.硬盘：A节点:480G SSD×3,2T HDD×2;B节点:480G SSD×3,2T HDD×2； 5.RAID控制器：SR760-M； 6.网口：A节点:GE×4;B节点:GE×4。 | 1 | 台 |  |
| 五、国产化软件 |  |  |  |  |  |
| 1 | 操作系统 | 1.▲采用的操作系统必须通过中国信息安全测评中心安全可靠测评，符合国家自主创新工作政策。（投标文件中说明所采用的操作系统类型） 2.国产化超作系统，具备文件系统管理、设备管理、用户管理、日志管理、软件包管理、磁盘管理等基本功能； 3.提供服务配置和管理、进程管理、网络管理、资源管理和监控、文件共享、系统更新、备份还原等服务器常用工具和集成开发环境； 4.兼容服务器外设和数据库、中间件、虚拟化和容器技术、云计算和大数据等平台。 | 6 | 套 |  |
| 2 | 数据库软件 | - ▲国产关系型数据库软件，产品需兼容国产CPU芯片和国产操作系统;采用的数据库软件必须通过中国信息安全测评中心安全可靠测评，符合国家自主创新工作政策。（投标文件中说明所采用的操作系统类型） 2.★产品支持数据库迁移评估，数据库评估平均每分钟可以处理13000个以上数据库对象，平均每分钟可以处理170000行以上代码。（提供第三方检测报告复印件） 3.★支持多种索引类型，包括: btree、hash、brin、bloom、位图索引。位图索引中存储表中各列值的位图信息，当列取值少时，位图索引的占用空间要比B树索引更小。（提供第三方检测报告复印件） 4.★支持全文检索功能，支持中、英文分词全文检索，增量数据直接通过全文检索进行查询，不需要手工维护。支持jieba、zhparser等多种分词算法，且jieba、zhparser算法均支持utf-8及gbk编码进行分词。（提供第三方检测报告复印件）5.支持GSSAPI认证，支持LDAP、SSO、口令认证方式，支持采用操作系统用户访问数据库的机制，支持日志加密。 6.支持动态数据脱敏，支持四种脱敏规则(默认脱敏default、随机脱敏random、自定义脱敏partial和哈希脱敏sha)。 7.支持每列指定不同的collate，创建不同于数据collate的索引。支持局部索引Partial Indexes，BRIN索引，BLOOM索引，like变量表达式索引，提供配套迁移工具，支持将大表拆分为多块后并行迁移，用户可自定义拆分规则，支持大表自动拆分，支持通过数据过滤条件结合多迁移任务实现数据的分片（Sharding）迁移（数据分片策略包括求余、哈希、范围）。 | 1 | 套 |  |
| 六、网络传输 |  |  |  |  |  |
| 1 | 业务汇聚交换机 | 1.CPU和转发芯片为国产芯片 2.交换容量：≥880Gbps/8.8Tbps，包转发率:≥207Mpps/260Mpps； 3.≥48个10/100/1000M Base-T端口，≥6个1/10G SFP+光口； 4.支持MAC地址表：≥256K； 5.支持VLAN容量：≥4K； 6.支持静态路由、RIP V1/V2、OSPF、BGP； 7.支持两种跨域MPLS VPN方式（OptionA/OptionB）、MCE； 8.支持动态和静态ARP、代理ARP、免费ARP； 9.支持环网协议：STP/RSTP/MSTP； 10.支持组播、DHCP、QoS； 11.支持AAA、802.1X、RADIUS、TACACS+、SSH、端口安全、用户分级、端口隔离、DHCP Snooping等安全功能； 12.支持通信标准：Ethernet，Ethernet II、VLAN、802.3x、802.1p、802.1Q； 13.支持VLAN功能：支持基于端口、MAC、协议、IP子网的VLAN、支持VLAN Mapping、QinQ； 14.支持链路聚合：IEEE802.3ad； 15.支持组播：IGMP v1/v2/v3、IGMP Snooping、PIM-DM、PIM-SM/SSM； 16.支持横向虚拟化； 17.支持纵向虚拟化功能，与核心设备配合将多台设备虚拟成一台； 18.支持SNMP v1/v2/v3、MIB、RMON、SYSLOG； 19.支持Console口登录管理、Telnet（VTY）远程管理、SSH管理； 20.★支持ARP、IP、ICMP、UDP、TCP、IGMP v2（提供第三方检测报告复印件） 21.★支持基于端口的VLAN（支持按端口划分VLAN，支持 VLAN TRUNK）（提供第三方检测报告复印件） 22.★支持端口镜像功能（提供第三方检测报告复印件） 23.★支持1+1冗余电源模块（提供第三方检测报告复印件） | 1 | 台 |  |
| 2 | 存储汇聚交换机 | 1.CPU和转发芯片为国产芯片 2.交换容量：≥880Gbps/8.8Tbps，包转发率:≥207Mpps/260Mpps； 3.≥48个10/100/1000M Base-T端口，≥6个1/10G SFP+光口； 4.支持MAC地址表：≥256K； 5.支持VLAN容量：≥4K； 6.支持静态路由、RIP V1/V2、OSPF、BGP； 7.支持两种跨域MPLS VPN方式（OptionA/OptionB）、MCE； 8.支持动态和静态ARP、代理ARP、免费ARP； 9.支持环网协议：STP/RSTP/MSTP； 10.支持组播、DHCP、QoS； 11.支持AAA、802.1X、RADIUS、TACACS+、SSH、端口安全、用户分级、端口隔离、DHCP Snooping等安全功能； 12.支持通信标准：Ethernet，Ethernet II、VLAN、802.3x、802.1p、802.1Q； 13.支持VLAN功能：支持基于端口、MAC、协议、IP子网的VLAN、支持VLAN Mapping、QinQ； 14.支持链路聚合：IEEE802.3ad； 15.支持组播：IGMP v1/v2/v3、IGMP Snooping、PIM-DM、PIM-SM/SSM； 16.支持横向虚拟化； 17.支持纵向虚拟化功能，与核心设备配合将多台设备虚拟成一台； 18.支持SNMP v1/v2/v3、MIB、RMON、SYSLOG； 19.支持Console口登录管理、Telnet（VTY）远程管理、SSH管理； 20.★支持ARP、IP、ICMP、UDP、TCP、IGMP v2（提供第三方检测报告复印件） 21.★支持基于端口的VLAN（支持按端口划分VLAN，支持 VLAN TRUNK）（提供第三方检测报告复印件） 22.★支持端口镜像功能（提供第三方检测报告复印件） 23.★支持1+1冗余电源模块（提供第三方检测报告复印件） | 1 | 台 |  |
| 3 | 万兆光模块 | 工业级万兆SFP+光模块TSFP-850-MMF 多模双纤 300m 850nm发送 850nm接收 LC接口 | 4 | 个 |  |

## 视频平台升级

| 序号 | 产品 | 参数 | 数量 | 单位 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一、平台 |  |  |  |  |  |
| 1 | 交通综合管理平台 | 2U标准机架式服务器 1. ▲CPU：1颗国产化CPU，核数≥32核，主频≥2.20GHz; CPU必须通过中国信息安全测评中心安全可靠测评，符合国家自主创新工作政策。（投标文件中说明所采用的CPU型号） 2.内存：≥64GB,可扩展到≥1TB； 3.硬盘：1.2T SAS*2; 4.阵列卡: RAID_4G(适配8盘位)*1； 5.接口：≥2个千兆电口；≥4个USB; ≥1个 VGA； 6.PCIE扩展：≥6个PCIE扩展； 7.电源模块：550W(1＋1)CRPS AC/DC双输入。 | 1 | 台 |  |
| 2 | 违停平台、非机动车平台、视频总平台 | 2U标准机架式服务器 1. ▲CPU：1颗国产化CPU，核数≥32核，主频≥2.20GHz; CPU必须通过中国信息安全测评中心安全可靠测评，符合国家自主创新工作政策。（投标文件中说明所采用的CPU型号） 2.内存：≥64GB*4,可扩展到≥1TB； 3.硬盘：600G SAS*6; 4.阵列卡: RAID_4G(适配8盘位)*1； 5.接口：≥2个千兆电口；≥4个USB; ≥1个 VGA； 6.PCIE扩展：≥6个PCIE扩展； 7.电源模块：550W(1＋1)CRPS AC/DC双输入。 | 1 | 台 |  |
| 3 | 电警视频接入平台 | 2U标准机架式服务器 1. ▲CPU：1颗国产化CPU，核数≥32核，主频≥2.20GHz; CPU必须通过中国信息安全测评中心安全可靠测评，符合国家自主创新工作政策。（投标文件中说明所采用的CPU型号） 2.内存：≥32GB*1,可扩展到≥1TB； 3.硬盘：600G SAS*2; 4.阵列卡: RAID_4G(适配8盘位)*1； 5.接口：≥2个千兆电口；≥2个万兆光口(含多模光模块);≥4个USB; ≥1个 VGA； 6.PCIE扩展：≥6个PCIE扩展； 7.电源模块：550W(1＋1)CRPS AC/DC双输入。 | 1 | 台 |  |
| 4 | 视频级联平台 | 2U标准机架式服务器 1. ▲CPU：1颗国产化CPU，核数≥32核，主频≥2.20GHz; CPU必须通过中国信息安全测评中心安全可靠测评，符合国家自主创新工作政策。（投标文件中说明所采用的CPU型号） 2.内存：≥32GB*1,可扩展到≥1TB； 3.硬盘：600G SAS*2; 4.阵列卡: RAID_4G(适配8盘位)*1； 5.接口：≥2个千兆电口；≥2个万兆光口(含多模光模块);≥4个USB; ≥1个 VGA； 6.PCIE扩展：≥6个PCIE扩展； 7.电源模块：550W(1＋1)CRPS AC/DC双输入。 | 1 | 台 |  |
| 5 | 全文快速检索平台 | 2U标准机架式服务器 1.▲CPU：1颗国产化CPU，核数≥32核，主频≥2.20GHz; CPU必须通过中国信息安全测评中心安全可靠测评，符合国家自主创新工作政策。（投标文件中说明所采用的CPU型号） 2.内存：≥32GB*1,可扩展到≥1TB； 3.硬盘：600G SAS*2; 4.阵列卡: RAID_4G(适配8盘位)*1； 5.接口：≥2个千兆电口；≥2个万兆光口(含多模光模块);≥4个USB; ≥1个 VGA； 6.PCIE扩展：≥6个PCIE扩展； 7.电源模块：550W(1＋1)CRPS AC/DC双输入。 | 1 | 台 |  |
| 6 | 违法结构化数据数据库平台 | 2U标准机架式服务器 1. ▲CPU：1颗国产化CPU，核数≥32核，主频≥2.20GHz; CPU必须通过中国信息安全测评中心安全可靠测评，符合国家自主创新工作政策。（投标文件中说明所采用的CPU型号） 2.内存：≥32GB*1,可扩展到≥1TB； 3.硬盘：600G SAS*2; 4.阵列卡: RAID_4G(适配8盘位)*1； 5.接口：≥2个千兆电口；≥4个USB; ≥1个 VGA； 6.PCIE扩展：≥6个PCIE扩展； 7.电源模块：550W(1＋1)CRPS AC/DC双输入。 | 1 | 台 |  |
| 二、对接 |  |  |  |  |  |
| 1 | 设备接入网关 | 2U标准机架式服务器 1. ▲CPU：1颗国产化CPU，核数≥32核，主频≥2.20GHz; CPU必须通过中国信息安全测评中心安全可靠测评，符合国家自主创新工作政策。（投标文件中说明所采用的CPU型号） 2.内存：≥32GB*1,可扩展到≥1TB； 3.硬盘：600G SAS*2; 4.阵列卡: RAID_4G(适配8盘位)*1； 5.接口：≥2个千兆电口；≥2个万兆光口(含多模光模块);≥4个USB; ≥1个 VGA； 6.PCIE扩展：≥6个PCIE扩展； 7.电源模块：550W(1＋1)CRPS AC/DC双输入。 | 1 | 台 |  |
| 2 | 数据对接平台 | 2U标准机架式服务器 1. ▲CPU：1颗国产化CPU，核数≥32核，主频≥2.20GHz; CPU必须通过中国信息安全测评中心安全可靠测评，符合国家自主创新工作政策。（投标文件中说明所采用的CPU型号） 2.内存：≥64GB*1,可扩展到≥1TB； 3.硬盘：600G SAS*2; 4.阵列卡: RAID_4G(适配8盘位)*1； 5.接口：≥2个千兆电口；≥4个USB; ≥1个 VGA； 6.PCIE扩展：≥6个PCIE扩展； 7.电源模块：550W(1＋1)CRPS AC/DC双输入。 | 1 | 台 |  |
| 3 | 违法结构化数据接入平台 | 2U标准机架式服务器 1. ▲CPU：2颗国产化CPU，核数≥24核，主频≥2.20GHz; CPU必须通过中国信息安全测评中心安全可靠测评，符合国家自主创新工作政策。（投标文件中说明所采用的CPU型号） 2.内存：≥32GB*8,可扩展到≥1TB； 3.硬盘：600G SAS*2(RAID1)+960G SSD*6(JBOD)+6T SATA*6(JBOD); 4.阵列卡: 配置1张LSI 9361 1G RAID卡（带电池）； 5.接口：≥2个万兆光口(含多模光模块)，≥2个千兆电口；≥7个USB; ≥2个 VGA； 6.PCIE扩展：≥7个PCIE扩展； 7.电源模块：800W 1+1冗余电源； | 1 | 台 |  |
| 三、国产软件 |  |  |  |  |  |
| 1 | 操作系统 | 1.▲采用的操作系统必须通过中国信息安全测评中心安全可靠测评，符合国家自主创新工作政策。（投标文件中说明所采用的操作系统类型） 2.国产化超作系统，具备文件系统管理、设备管理、用户管理、日志管理、软件包管理、磁盘管理等基本功能； 3.提供服务配置和管理、进程管理、网络管理、资源管理和监控、文件共享、系统更新、备份还原等服务器常用工具和集成开发环境； 4.兼容服务器外设和数据库、中间件、虚拟化和容器技术、云计算和大数据等平台。 | 9 | 套 |  |
| 2 | 数据库软件 | 1.▲国产关系型数据库软件，产品需兼容国产CPU芯片和国产操作系统;采用的数据库软件必须通过中国信息安全测评中心安全可靠测评，符合国家自主创新工作政策。（投标文件中说明所采用的操作系统类型） 2.国产关系型数据库软件，产品需兼容国产CPU芯片和国产操作系统; 3.★产品支持数据库迁移评估，数据库评估平均每分钟可以处理13000个以上数据库对象，平均每分钟可以处理170000行以上代码。提供第三方检测报告复印件 4.★支持多种索引类型，包括: btree、hash、brin、bloom、位图索引。位图索引中存储表中各列值的位图信息，当列取值少时，位图索引的占用空间要比B树索引更小。提供第三方检测报告复印件。 5.★支持全文检索功能，支持中、英文分词全文检索，增量数据直接通过全文检索进行查询，不需要手工维护。支持jieba、zhparser等多种分词算法，且jieba、zhparser算法均支持utf-8及gbk编码进行分词。提供第三方检测报告复印件。 6.支持GSSAPI认证，支持LDAP、SSO、口令认证方式，支持采用操作系统用户访问数据库的机制，支持日志加密。 7.支持动态数据脱敏，支持四种脱敏规则(默认脱敏default、随机脱敏random、自定义脱敏partial和哈希脱敏sha)。 8.支持每列指定不同的collate，创建不同于数据collate的索引。支持局部索引Partial Indexes，BRIN索引，BLOOM索引，like变量表达式索引，提供配套迁移工具，支持将大表拆分为多块后并行迁移，用户可自定义拆分规则，支持大表自动拆分，支持通过数据过滤条件结合多迁移任务实现数据的分片（Sharding）迁移（数据分片策略包括求余、哈希、范围）。 | 2 | 套 |  |

## 软件适配及数据迁移

| 序号 | 模块 | 一级功能 | 功能描述 | 数量 | 单位 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一、卡口平台 |  |  |  |  |  |
| 1 | 电子地图 | 图层展示 | 1.地图基础操作，包括支持地图的放大、缩小、拖动等； 2.支持各类设备的地图地理位置搜索； 3.可以按设备层，业务层划分；图层可配。 | 1 | 套 |
| 2 |  | 标注查询 | 1.建立专属矢量化业务图层，把相关设备纳入系统基础底图管理； 2.全局搜索各种数据，搜索结果处可多选进行操作。 |  |  |
| 3 | 交通事件监测 | 事件监测管理 | 采集、分析和处理多种来源的交通道路信息、警情信息，产生和确认交通状况，识别异常事件。 |  |  |
| 4 |  | 事件统计 | 根据事件检测器点位信息进行统计，支持交通事件实时检测和告警，可同时分屏显示实时视频和报警视频，在相同界面显示报警时间、事件检测器、事件类型，并对事件进行处理。 |  |  |
| 5 | 车辆缉查布控 | 卡口监控 | 1.接收转发过来的卡口的车辆图像和车辆信息； 2.实时同步图片监控道路的车辆信息。 |  |  |
| 6 |  | 车辆布控 | 支持按照以下条件设置布控：号牌号码、号牌种类、布控类型、布控有效时间（时间区间）、布控原因、是否短信报警。 |  |  |
| 7 |  | 布控报警 | 支持按照以下条件检索：开始时间、结束时间、号牌号码、号牌种类、通道、布控类型、报警状态。 |  |  |
| 8 | 卡口应用系统 | 机动车过车管理 | 设置综合查询条件，包括过车查询、违法查询、机动车特征检索、以图搜车等条件查询。 |  |  |
| 9 |  | 机动车统计分析 | 支持车辆多维度统计分析，方便道路管理者进行分类查看。 |  |  |
| 10 |  | 非机动车过车管理 | 通过设置综合查询条件，包括非机动车过车查询、违法查询。 |  |  |
| 二、视频平台 |  |  |  |  |  |
| 1 | 基础功能 | 交通违法管理 | 包括交通违法查询、违法审核、违法复审功能，及时获取交通违法信息。 | 1 | 套 |
| 2 |  | 数据监测分析 | 提供实时监测，及时了解道路交通情况，掌握电动自行车违法的变化趋势， |  |  |
| 3 | 视频监控应用 | 视频监控 | 展示在线的监控点资源，实现在网页端的高性能预览回放。 |  |  |
| 4 |  | 电子地图 | 整合各大地图厂商地图切片，对外提供统一切片地图服务 |  |  |
| 5 |  | 录像计划管理 | 录像计划配置管理 |  |  |
| 6 |  | 媒体调度管理 | 支持显示所有覆盖场景，目前包括本级预览回放、级联预览回放、中心存储回放以及码流中转处理。支持新增、删除媒体分组，并支持修改媒体分组名称。 |  |  |
| 7 | 一体化运维服务 | 运维服务管理 | 针对系统状态进行一键运维，通过得分及异常状态数据直观展示系统健康程度。系统支持针对所选区域下的监控点状态、录像巡检状态、视频诊断状态进行一键巡检。 |  |  |
| 8 |  | 视频监测 | 支持统计图展现总结监控点总数、在线数、离线数、未检测数、在线率。 |  |  |
| 9 |  | 告警查询 | 支持告警信息查询功能。针对系统内资源产生的告警，系统提供告警查询功能。 |  |  |
| 10 |  | 统计报表 | 系统提供多类型数据统计报表，以数据可视化的方式帮助用户快速了解系统当前资源运维情况。 |  |  |
| 三、数据迁移 |  |  |  |  |  |
| 1 | 平台数据对接 |  | 实现平台及数据迁移至新环境，包括300路卡口和300路视频，详见三、具体要求3.4.2.2迁移内容，需根据实际深入调研后进行迁移，迁移前做好数据备份，以便迁移失败的回滚。 | 1 | 项 |
| 四、统一入口（门户管理） |  |  |  |  |  |
| 1 | 应用标签 |  | 支持点击门户内显示的应用菜单，以标签页方式嵌入显示在门户中。 按要求新增卡口平台和视频平台等的统一入口 | 1 | 套 |
| 2 | 快捷导航 |  | 提供快捷导航图标，支持点击后展示系统所有应用菜单。 |  |  |
| 3 | 工具下载 |  | 提供工具下载功能，包括系统默认初始化上传好的客户端、插件助手、批量配置工具、web视频播放插件、酒精数据对接安装包。 |  |  |
| 4 | 客户端管理 |  | 1.实现不用登陆网页而在客户端上对监控进行实时控制； 2.通过单击机页面右上角用户登录按钮进行功能选择。 |  |  |

## 网络安全服务

| 序号 | 模块 | 要求 | 数量 | 单位 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 网络安全服务 | 服务总次数不少于10次，其中维保期第一年不少于6次，第二年不少于3次，第三年不少于1次。详见三、具体要求3.7 1.7 安全服务要求 | 1 | 项 |

# 具体要求

## 总体要求

卡口平台新增接入汇聚平台、对接网关、图片云存储、云数据库等符合安全测评要求的国产化设备，实现全市4000路车辆卡口设备中的300路卡口汇聚接入，并提供适配国产化平台的卡口应用软件；

视频平台新增应用服务器、大数据服务器、交通综合管理平台、设备接入网关、视频级联平台等符合安全测评要求的国产化设备，实现全市6000路视频点位中的300路视频汇聚接入，并提供适配国产化平台的视频平台软件。

项目整体维保期不少于3年。

## 网络拓扑

## 软件要求

适配国产化平台的卡口应用软件和视频平台软件应至少包含原有软件功能，并根据招标人需求适当调整，具体要求包括但不限于以下内容，具体以调研后双方明确的功能清单为准。

### 卡口软件系统功能升级

#### 电子地图

GIS地理信息系统(Geographic Information System)，有着承载数据丰富、界面直观，操作简单等优点，随着智能交通视频监控系统的持续发展和业务拓展，如何把GIS系统和监控系统结合在一起，实现资源展现和指挥调度，如何提高两种结合的广度和深度，是当下GIS应用的热点之一。

目前平台支持高德、谷歌、天地图等多种地图的在线、离线地图，支持光栅图、支持PGIS等。

其中PGIS（Police Geographic Information System）平台是以公安信息网络为基础，以警用电子地图为核心，以地理信息技术为支撑，以服务于公安业务管理、信息共享和决策支持的可视化为目标的重要信息化基础设施，是地理信息技术与公安信息系统相结合的产物，是公安信息化的高端应用。目前是公安机关使用最普遍的GIS地图引擎。大华电子地图支持对标准PGIS的无缝对接。

智能交通系统对GIS的传统应用，主要体现在设备的标注，包括视频、卡口、电子警察等。通过GIS标注，可以把智能交通系统的相关操作转移到GIS中展现，同时，根据高内聚、低耦合的原则，规范双方调用接口。

依靠强大的GIS平台，公安交警对于交通指挥实战业务中的，警力调度、警卫任务辅助、视频巡检、行车轨迹跟踪等都可以通过电子地图实现更为快捷和直观的实战指挥体验。

#### 基本操作

支持地图的放大、缩小、拖动等；

支持鼠标滚轮放大缩小；

支持地图上自定义标注；

支持图层选择，隐藏/显示；

支持各类设备的地图地理位置搜索（需要项目上提供POI数据）；

#### 设备标注

通过建立专属矢量化业务图层，把相关设备纳入系统基础底图管理。可以支持系统中的摄像头、卡口、电子警察、等在地图上进行标注的同时，把相关动态警力资源也体现在地图上，包括警车、警员等(第三方对接数据)。

##### 资源查询

能够全局搜索各种数据，搜索结果处可多选进行操作。资源类型和现有相同。

##### 图层功能

首页地图可以按设备层，业务层划分；图层可配。

设备层包含：视频设备、卡口电警等。

资源图层包含：警员、警车等

#### 交通事件监测

建立交通事件系统，采集、分析和处理多种来源的交通道路信息、警情信息，产生和确认交通状况，识别异常事件。支持各业务系统数据联动和共享。基于工作流技术实现交通事件生成、审批、处理的全过程管理。

交通事件是指任何偶发性的能引起车道通行能力减少或需求增加的非正常事件。这样的事件包括交通追尾、停滞的车辆、抛洒的货物、公路正常维护、重建项目或特殊的非紧急事件(例如显著地影响车道通行能力的情况、局面或任何其他的事件)等。

##### 实时检测

功能如下：

支持设备状况监测功能，通过设备树可以查看视频通道是否在线。

支持多种事件检测，超速事件、低速事件、逆行事件、停车事件、交通事故、违章变道、压黄线、拥堵事件、抛撒物事件、行人事件、烟雾事件、火焰事件等事件。

事件生成方式主要分为：自动生成事件、生成事件后需要人工确认和人工录入事件三种。并可对事件进行状态确认，可分为误报、未处理、已处理。

支持实时事件自动检测报警，可对通道进行分屏展示，当系统检到事件时，可弹框提醒，列表按照时间、地点、事件类型、事件状态等显示。

##### 事件管理

交通事件管理功能能够对事件检测器上报的交通事件进行统一管理，方便监管人员随时对交通事件进行查看和处理。

平台提供组合条件查询功能，查询条件可分为：事件类型、事件状态、事件地点、开始发生时间、结束发生时间等。供用户检索历史报警交通事件。支持事件详情信息查看、误报事件标记、事件信息备注的功能。

##### 事件统计

根据事件检测器点位信息，可按照日期、报表类型、事件类型（超速事件、低速事件、逆行事件、停车事件、交通事故、违章变道、压黄线、拥堵事件、抛撒物事件、行人事件、烟雾事件、火焰事件）进行统计。支持交通事件实时检测和告警，可同时分屏显示实时视频和报警视频，在相同界面显示报警时间、事件检测器、事件类型，并对事件进行处理。

#### 车辆缉查布控

将卡口采集的车辆通行信息进行汇聚，实现车辆轨迹的查缉，同时将通行信息和布控信息进行比对，产生预警信息后，路面民警对预警车辆进行拦截处置的业务系统，为预防和减少道路交通事故、打击违法犯罪工作提供技术支撑。通过移动端应用开发与移动警务集成对接，实现警员实时接收指挥中心发送的车辆缉查布控信息，进行现场布控拦截及车辆布控信息的查询。

##### 卡口监控

采用接入代理服务器的方式，接收转发过来的卡口的车辆图像和车辆信息。将各卡口的车辆图像和车辆信息集中存储到中心存储。实时图片监控道路的车辆信息，同步图片叠加时间、抓拍地点、车牌号码、车牌颜色、车身颜色、设备名称、车速、限速、车道、 红灯时间和抓拍序号等；支持卡口车辆信息实时刷新和停止刷新操作实时图片监控功能主要监看卡口、电子警察等图片类设备从网络传输到平台的图片信息，包括图片的内容、经过智能识别分析出的图片信息及该图片产生的其他属性信息，如抓拍该图片的地点、时间等。

多画面分割，图片监控窗口可选择1/4/8/16等四种画面分割方式，以保证同一时间可关注合适数量的关键场景；

设备树分级显示组织辖下的所有设备，用不同的图标显示设备的不同状态，实时刷新设备状态，以能够在第一时间内发现设备故障、排除异常、维护设备稳定运行；

图片实时触发抓拍刷新，监控窗口显示的图片应前端设备抓拍而刷新，减少系统开支，提高系统有效运行；

监控窗口下方同步显示图片的信息，包括抓拍通道、事件类型、时间、号牌号码、车牌颜色、速度等有效信息；

图片信息可直接关联录像，呈现事件发生的前因后果；

对嫌疑车辆图片可直接双击弹出窗口，单独放大查看细节；

##### 车辆布控

支持按照以下条件设置布控：号牌号码、号牌种类、布控类型、布控有效时间（时间区间）、布控原因、是否短信报警。

布控撤控操作是智能交通领域监控系统的一个基本功能，即在系统监控范围内对某人或者某车设置系统自动重点关注，当发现此人或者此车时，即刻产生报警，并且将信息记录数据库，可分类查询等。有效地将人力从24小时图片监控的工作中解脱出来。

可根据车辆号牌、地点、时间等诸多因素，对目标车辆进行全方位布控。

模糊布控，对车牌号码记录不全的车，支持通配符模糊布控；

布控分等级，优先级别高的布控项目优先提示。在系统繁忙的时候，能够保证重点关注重要信息；

多条件检索布控状态，可以根据布控属性随意查找已经布控的记录；

手动撤控和自动撤控；

可将布控信息全部批量导出，或者从系统外直接导入布控项目，简化操作和系统维护；

布控实时报警，当系统识别出来的车辆号牌结果符合布控缉查车辆号牌时，系统可设置现场报警、远程报警、联动动态视频预案等多种响应方式；

车辆布控告警车辆布控时，支持上传原始图片，支持指定短信报警等首页报警查询；

通过配置布控预案实时显示报警信息，并进行视频联动和报警输出。

对操作员对提交的布控申请作出审核。根据开始时间、结束时间、号牌种类、号牌号码、号牌颜色、使用性质、车身颜色、布控类型、布控等级、布控人员等过滤条件快速查询审核项。

已经设置并启用的布控，若抓拍到目标车辆后会产生报警。

报警产生时若设置的报警预案中有设置发送指令到签收对象，则可查询已发送的报警签收状态。

报警信息发送到签收对象之后，签收人根据实际情况填写反馈信息。

另外，跟布控结合比较紧密的就是黑白名单的功能，系统黑名单功能，即在黑名单内的车辆全部自动布控；白名单，则是系统在遇到白名单范围内的车辆时仅系统记录该信息，但是不启动自动违规处理。方便对不同的车辆进行不同的管理。

##### 布控报警

支持按照以下条件检索：开始时间、结束时间、号牌号码、号牌种类、通道、布控类型、报警状态。

#### 卡口应用系统

##### 机动车过车查询

功能如下：

通过设置综合查询条件，查询条件包括按时间（开始时间和结束时间）、抓拍设备通道、号牌号码、号牌种类、车身颜色、车道等，另外对车牌号码可进行模糊查询。

查询结果在列表框中显示，列表中显示简要过车信息。如果记录较多，可以统计总记录条数，并按页显示记录。

支持列表显示和缩略图显示。

可以选择一条记录查询其详细信息，查看记录关联录像，查看记录对应车辆行车轨迹。并且可以选择一条或者多条记录，对记录信息或图片进行导出。

##### 机动车违法查询

通过设置综合查询条件，查询条件包括按时间（开始时间和结束时间）、抓拍通道、号牌号码、车辆类型、车牌颜色、车身颜色、车道、方向、车速等。

功能如下：

通过设置综合查询条件，查询条件包括按违章类型、时间（开始时间和结束时间）、抓拍设备通道、号牌号码、号牌种类、车身颜色、车道、车速等，另外对车牌号码可进行模糊查询。

查询结果在列表框中显示，列表中显示简要过车信息。如果记录较多，可以统计总记录条数，并按页显示记录。

可以选择一条记录查询其详细信息，查看记录关联录像。并且可以选择一条或者多条记录，对记录信息或图片进行导出。

##### 机动车特征检索

通过设置综合查询条件，查询条件包括按时间（开始时间和结束时间）、号牌号码、号牌种类、抓拍地点、车身颜色等。

功能如下：

通过综合条件查询，查询条件包括时间（开始时间和结束时间）、抓拍地点、号牌号码、号牌种类、置信度、车辆类别、车辆品牌、车身颜色、局部特征检索 结果展示支持列表模式、视图模式、地图模式，并可查看详情、关联视频、轨迹 支持部分关键查询字段模糊搜索（品牌、型号）。

查询结果在列表框中显示，列表中显示简要过车信息。如果记录较多，可以统计总记录条数，并按页显示记录。

可以选择一条记录查询其详细信息。

##### 机动车以图搜车

支持通过上传一张车辆图片，进行特征分析后搜索出符合条件的过车记录。

功能如下：

通过车辆图片，可以进行车辆检索。

支持对搜索的结果进行二次筛选，筛选条件有车系、车身颜色、车牌号码、局部特征。

支持搜索结果的列表展示和视图展示。

##### 机动车统计分析

支持车辆多维度统计分析，方便道路管理者进行分类查看。

功能如下：

支持过车量、违法量、布控报警量、违法号牌、违法类型；

支持按年、月、日、小时，卡口，维度和通道维度统计；

支持过车量导出。

##### 机动车区间测速

通过利用现有的两个卡口进行区间测速抓拍违法。

功能如下：

支持将多个卡口集合成为卡点，卡口通道支持通过通道树进行多选，通道树上支持按照设备或者通道名进行搜索。

单个卡点支持最多16个卡口通道。

支持新增、修改、删除、查询卡点数据。

支持设置前后卡点形成区间，配置区间长度，从而进行区间测速。

支持大车小车分开进行限速。

支持最高限速和最低限速分开设置，支持只设置最高限速或者最低限速。

支持新增、修改、删除、查询区间测速规则。

支持对区间测速产生的违法记录进行查询展示。

##### 非机动车过车查询

功能如下：

通过设置综合查询条件，查询条件包括按时间（开始时间和结束时间）、抓拍设备通道、骑车人数、目标类型、车身颜色等进行模糊查询。

查询结果在列表框中显示，列表中显示简要过车信息。如果记录较多，可以统计总记录条数，并按页显示记录。

支持列表显示和缩略图显示。

可以选择一条记录查询其详细信息，查看记录关联录像，查看记录对应车辆行车轨迹。并且可以选择一条或者多条记录，对记录信息或图片进行导出。

##### 非机动车违法查询

通过设置综合查询条件，查询条件包括按时间（开始时间和结束时间）、目标类型、违法类型、抓拍地点、车身颜色等。

功能如下：

通过设置综合查询条件，查询条件包括按时间（开始时间和结束时间）、抓拍设备通道、目标类型、违法类型、车身颜色等。

查询结果在列表框中显示，列表中显示简要过车信息。如果记录较多，可以统计总记录条数，并按页显示记录。

可以选择一条记录查询详细信息，查看记录关联录像。并且可导出一条或者多条记录。

### 视频平台软件功能升级

#### 基础功能

##### 违法查询

通过交通违法查询功能，交警可以及时获取交通违法信息，进行违章处理，大大提高了交通管理的效率。

平台支持违法查询功能，支持按违法时间、违法地点、审核状态、是否已处罚、抓拍类型、车牌号码、姓名、证件号码、最小相似度、违法类型等条件查询非机动车的违法数据，支持打印罚单，支持全部导出、选中导出违法数据。

单击违法图片左下角短视频图标，可查看违法短视频。

##### 违法审核

违法审核功能是确保交通秩序和管理公正、准确和合法的重要手段之一。违法审核功能主要是用来对电动自行车违章记录进行审核和确认。交通管理部门可以通过该功能对违章记录进行人工审核和确认，确保违章行为的认定和处理是公正、准确和合法的。违法审核功能还可以帮助交通管理部门提高工作效率和管理水平。通过对违章记录的审核和处理，交通管理部门可以更好地掌握道路交通情况，及时发现和解决交通问题，提高道路安全性和通行效率。

平台支持对非机动车违法数据进行自动审核或人工审核。

自动审核：支持启用或禁用“自动审核”功能，并支持预设人脸比对相似度阈值，系统根据预设的人脸比对相似度阈值进行自动审核；

人工审核：支持“人工审核”非机动车违法数据，并支持“批量作废”。

##### 违法复审

违法复审功能主要是用来对车辆违章记录进行复审和处理。违法复审功能的作用是纠正错误的违章记录和处理结果，保障电动自行车车主的合法权益。经过复审后，如果发现违章记录和处理结果存在错误，可以进行纠正和调整。

平台支持对非机动车违法数据进行复审，系统默认筛选“初审通过”的违法数据。

可通过抓拍类型选择“人脸抓拍”、“车牌抓拍”或“人脸+车牌”进行分类复审；同时支持“批量作废”功能。

##### 违法统计分析

违法统计分析功能是帮助交通管理部门更好地了解道路交通情况、制定管理措施和规则、评估管理效果的重要手段之一。违法统计分析功能的作用是帮助交通管理部门更好地了解道路交通情况，掌握车辆违章行为的分布和趋势，为制定相应的管理措施和规则提供数据支持和参考。通过统计和分析电动自行车违章记录，交通管理部门可以了解哪些区域、哪些时间段、哪些违法类型容易发生违章行为，从而有针对性地加强管理和执法力度，提高道路安全性和通行效率。同时，违法统计分析功能还可以帮助交通管理部门评估管理措施和规则的效果。通过对违章记录的统计和分析，交通管理部门可以了解实施新的管理措施或规则后，车辆违章行为的数量和趋势是否有所改善，从而评估管理措施和规则的有效性，及时进行调整和改进。

平台支持对非机动车违法数据按违法地点、按人员、按违法类型、按区域、按车牌、按企业多个维度进行统计分析。并支持全部导出、选中导出统计结果，从而为非机动车违法专项整治活动、精准勤务提供数据支撑。

##### 数据监测

数据监测功能是实现智能化、精细化管理的重要手段之一，为交通管理部门提供实时监测、科学决策和高效运营的支持。数据监测功能的作用是帮助交通管理部门及时了解道路交通情况，掌握电动自行车违法的变化趋势，以便及时采取相应的管理措施和调度方案。此外，数据监测功能还可以为交通规划和管理提供科学依据和决策支持。通过对历史和实时数据的分析，交通管理部门可以了解电动自行车违法的分布和变化趋势，为道路规划、交通设施建设和管理提供科学依据和决策支持。同时，数据监测功能还可以帮助交通管理部门评估交通管理措施和方案的效果，以便及时进行调整和改进。

平台支持对非机动车违法数据进行实时监测，并通过图表进行直观展示。数据监测界面可展示非机动车本月/本年违法次数、违法路口排行TOP5及违法次数、非机动车本月/本年违法率变化趋势、非机动车违法率本月/本年排行榜、区域本月/本年违法数量、违法类型本月/本年TOP5、人员/车辆违法数量TOP5。为交警用户的专项整治行动、精准勤务等提供数据可视化支撑。

##### 曝光撤屏

违法曝光撤屏功能是提高电动自行车出行交通安全意识、加强交通秩序管理和执法力度的重要手段之一。违法曝光功能的作用是提高电动自行车出行者对交通安全的认识和意识，让人们更加重视交通安全，自觉遵守交通规则。通过曝光电动自行车的违章行为和处罚结果，可以警示和教育广大骑行人员，让他们深刻认识到交通安全的重要性，自觉遵守交通规则，避免发生交通事故和造成生命财产损失。同时，违法曝光功能还可以帮助交通管理部门加强对交通秩序的管理和执法力度。通过对违章行为和处罚结果的公开透明化，可以让公众更加了解交通管理部门的执法行为和程序，增加执法透明度和公正性，提高交通管理部门的公信力和形象。

平台支持对大屏曝光违法数据撤屏功能，支持审核前曝光，针对人像抓拍：相似度大于自动审核相似度阈值上屏曝光；针对车牌抓拍：匹配到车辆信息库车主信息上屏曝光。

曝光方式有插播、轮播两种：

插播：

支持在本地路口户外信息发布屏上实时插播非机动车四合一违法合成图片。只曝光违法合成图片。插播时间可配置；

轮播：

在全部或多个路口（可配置）的户外信息发布屏上，轮循播放非机动车违法历史数据，以达到倡导文明出行的宣传教育作用。

轮循播放流程：违法数据经过违法审核、曝光过滤后发布。

曝光内容：四合一违法合成图片+身份人像图片+姓名（星号替代姓名中间字）+身份证号码（星号替代出生年月日八位）

曝光过滤：经过违法审核的违法数据，经过滤条件过滤之后，推送给信息发布系统进行发布。

过滤条件包括通用人群和特定人员，过滤条件可在界面进行设置。

通用人群：未成年人（小于18岁）、老年人（大于60岁）；

特定人员：支持输入特定人员的身份证号码。

播放保持时间：

每张违法图片的播放保持时间可选（15秒、30秒、1分钟、自定义时间）；插播可以中断轮播，待插播时间结束之后，再继续轮播。

违法曝光撤屏：

针对轮播中的违法曝光人员，经教育或处罚后，可以撤屏。

##### 过车查询

通过过车查询功能，交通管理部门可以获取电动自行车在道路上的行驶数据，从而分析道路拥堵情况，为交通规划和管理提供依据。在发生交通事故后，通过过车查询功能可以快速查询到涉事电动自行车的行驶轨迹和相关信息，有助于事故的处理和责任的认定。通过过车查询功能，公安机关可以了解到电动自行车的行驶轨迹和相关信息，从而对电动自行车盗抢案件进行调查和处理。

平台支持正常过车查询功能，支持按时间、按地点、按拍抓类型、按车牌号码查询过车数据。

#### 视频监控应用

视频中心是对视频进行实时查看、录像点播、视频上墙，提供视频图上应用，包括【视频巡查】、【电子地图】功能，其中实时查看、录像点播、视频图上应用支持在BS端、CS客户端、手机端使用，视频上墙只支持在CS客户端中操作。

##### 视频监控

视频监控BS端的功能是在网页中嵌入播放控件，实现在网页端的高性能预览回放。

- 资源树展示

监控点资源支持按目录树进行展示，支持目录切换展示；

支持只展示在线的监控点资源。

支持模糊查询组织名称和监控点名称。

支持对选择点位进行一键上墙、收藏、周边搜索、分享操作，双击或者拖动点位到对应的播放窗口可完成点位预览/回放操作。

支持对某个区域下的点位进行一键预览/回放。

回放模式下，资源树支持过滤展示有录像的点位。

- 预案

支持管理监控点轮巡预案，包括公有预案和私有预案，其中公有预案所有系统用户都可以使用，私有预案只能创建者使用。

预案支持设置预案名称、播放时间、播放的监控点、监控点码流类型（主码流、子码流）、监控点预置点、窗口布局；

支持预案开启、暂停、预案翻页以及调整预案轮训时间。

- 收藏

支持收藏夹以树形式展示，支持点击查看下层收藏夹及点位（回放模式下会过滤没有录像的点位）；双击、拖拽点位选择播放，可查看点位实时预览/回放画面，同时支持删除点位，取消收藏。

支持搜索收藏夹内点位，同时支持将搜索结果定位到收藏树，支持对搜索结果进行双击播放。

支持修改收藏夹名称，支持删除收藏夹及取消收藏点位。

支持通过设置收藏夹名称以及选择要收藏的点位新增收藏夹，支持将资源树或资源树搜索结果中点位添加至收藏夹。

支持将创建的收藏夹分享给其他用户，支持查看收藏夹已分享给的用户信息；对于分享的收藏夹，可以在“分享给我的收藏夹”中进行查看。

- 云台控制

监控点实时预览时支持控制云台转速、八方向云台转动、画面聚焦；支持扩大或缩小焦距；支持缩小或放大光圈。支持一键聚焦、3D放大；支持打开灯光，支持使用雨刷；支持云台锁定及重置所有配置；支持设置预置点，设置巡航；支持录制或调用轨迹。

- 历史记录

资源点位播放、收藏点位播放以及区域播放操作后，相关操作记录可在历史中查看，同时历史记录展示以图标+点位名称+播放时间方式展示，并依照播放时间降序排列。

支持清空历史记录，同时双击历史记录中的点位可进行实时预览/回放，双击区域可进行区域下点位全部播放。

- 全局控制

支持将当前播放点位和窗口布局保存为预案，或将当前全部点位至收藏夹。支持对当前全部画面进行抓图及录像，支持清空播放画面、修改窗口布局。支持多屏/全屏查看播放画面，支持一键跳转到系统配置。

支持跳转到录像检索界面，进行点位录像检索。

预览模式下，支持创建广播分组，选择添加点位，进行一键开始广播和停止广播。

回放模式下，支持选择时间段，调用下载器，下载对应时间段录像。

回放模式下，可以选择对应的时间段以及录像类型，标签类型，查询对应时间段录像；设置同步回放或者异步回放模式，支持倒放、单帧进、单帧退，可以选择倍速播放，双击定位到对应的时间进行回放。同时支持开启缩略图可以查询录像缩略图。

- 播放窗口控制

预览模式下，支持抓图、录像、语音对讲、电子放大、云台、码流切换、报警输出、打开关闭声音、视频增强功能。

回放模式下，支持抓图、录像剪辑、电子放大、向前定位、切换码流、锁定、打标签、分段回放、一键上墙、导出录像、打开关闭声音、视频增强功能。

预览和回放抓图后，支持对抓取到的图片进行图片搜索、打开所在的文件夹、编辑以及上传到暂存架操作。

- 配置

CS客户端支持配置是否记忆实时预览窗口界面，开启后重启客户端恢复上次关闭前的实时播放状态。

CS客户端支持配置是否对讲自动录音、是否开启GPU硬解码、是否自主码流自适应。

CS客户端支持播放窗口的工具栏，支持配置快捷键。

支持配置在视频画面中叠加用户名、ip地址、Mac地址 水印信息，支持配置水印的位置、颜色。

支持配置在视频画面中叠加云台操作用户名，支持配置叠加位置。

##### 视频检索

- 按时间检索

支持按时间（今天、昨天、最近7天）和监控点对录像片段查询，录像片段点击支持回放，回放支持截图、剪辑、锁定、电子放大、导出、开启声音、标签、码流切换、倒放、单帧、倍数。

- 按标签检索

支持按时间（今天、昨天、最近7天）、监控点、标签类型和标签关键字对标签录像进行查询。录像片段点击支持回放，回放支持截图、剪辑、锁定、电子放大、导出、开启声音、标签、码流切换、倒放、单帧、倍数。

- 按锁定检索

支持按时间（今天、昨天、最近7天）、监控点对锁定的录像片段进行查询。录像片段点击支持回放，回放支持截图、剪辑、锁定、电子放大、导出、开启声音、标签、码流切换、倒放、单帧、倍数。

##### 视频上墙

- 上墙控制

支持画面按照1画面、4画面、6画面、8画面、9画面分割，同时支持画面拼接取消。画面支持开窗与漫游，并可放大至整个电视墙。

当存在层叠画面时，支持层叠画面间的层级操作，可将画面置顶或置底。支持鼠标右键关闭窗口。

支持将需要上墙的监控点位拖动至电视墙窗口并显示上墙点位的预览画面；支持预览画面的声音调节，支持对预览画面进行云台控制；支持关闭本地预览。

支持通过选择存储位置和存储类型，进行视频本地回放，并支持根据搜索日期进行本地回放；支持回放上墙及调节回放录像声音，同时支持暂停、恢复及取消本地回放。

支持在电视墙上轮巡播放监控点实时视频，支持客户端所在PC机的系统桌面上墙至窗口上显示。支持配置模拟通道监控点实时监控画面上墙，支持对正在上墙的窗口设置上墙码流。支持打开输出通道的声音输出及关闭声音，支持创建虚拟LED，并支持自定义LED内容。

支持模糊搜索监控点位，支持设置电视墙窗口通道解码分辨率为D1分辨率、720P、1080P，同时支持针对每个监控点配置其取流来源，其中非海康SDK前端设备暂不支持直连前端设备取流上墙配置。

- 场景管理

支持添加电视墙场景，根据场景名称和场景类型创建；支持修改电视墙场景及查看电视墙场景详情；支持电视墙场景删除。

支持双击切换电视墙场景，同时支持配置电视墙场景切换计划。

支持针对电视墙场景添加轮巡，输入轮巡名称、设置轮巡间隔创建，同时支持针对轮巡添加监控点，支持编辑、删除轮巡。

支持拖动监控点至窗口实现监控点关联。

支持设置窗口为报警窗口，报警信息产生时支持自动上墙。

支持设置窗口编号，支持修改或清除编号。

支持设置窗口名称，支持修改和清除窗口名称。

- 资源管理

支持通过输入解码设备名称、ip、端口、用户名、密码信息，添加解码设备。支持修改、删除解码设备，并支持解码设备列表刷新。

支持根据电视墙名称、电视墙类型添加电视墙，当选择添加LED电视墙时需要框选电视墙规格，而当选择添加LED电视墙时需在框选电视墙规格前，输入屏幕宽高。

支持修改、删除电视墙，并支持电视墙列表刷新。

支持根据启用向导来指引用户添加解码设备、添加电视墙及资源关联，也支持取消解码设备与窗口的关联关系。支持修改窗口分辨率。

##### 电子地图

电子地图主要为多个业务产品线提供GIS功能，其他业务系统只需通过嵌入Iframe的形式即可完成地图功能对接工作。

底层引擎HMAP是一个地理信息共享平台，提供二次开发接口与各类GIS服务,其承担了以下几种角色：

- 提供GIS开发接口，各业务产品线利用HGIS开发接口实现与GIS相关的业务定制。

- 整合各大地图厂商地图切片，对外提供统一切片地图服务。

- 整合空间数据，对外发布空间数据服务。

- 基于行业需求探索地理实体间的拓扑关系，对外提供空间分析服务。

- 提供一些小工具，方便非GIS专业用户部署系统、操作空间数据。

- 地图功能

- 地图基本操作

- 移动

支持通过按住鼠标左键，任意拖动地图到屏幕的中心位置。

- 缩放

支持通过滚动鼠标滑轮，进行地图层级的放大缩小。

- 重置

恢复地图初始化时的原始中心位置和地图层级。

- 地图控件

- 矢量影像切换

地图应用系统除了支持矢量地图展示外，还支持切换到影像图模式。切换到影像图模式后，仍然支持地图基本操作以及各种功能，如下图：

- 空间查询

支持通过绘制图形进行空间资源的查询，可在地图上绘制矩形、圆形、多边形、线状缓冲区作为空间查询范围，并可多次绘制取交集、并集、差集，绘制结束后展示命中的设备（监控点、卡口）点位。

- 显示控制

支持控制物联资源（监控点、卡口）和移动资源（单兵、车载、无人机、移动设备探针）在地图上显示或隐藏。

在物联资源资源中，可单独设置监控点中的相机类型、在线状态、级联状态、人脸能力、鹰眼能力进行勾选，也可对卡口中的级联状态进行勾选，筛选出想要显示的点位资源。

支持控制地图资源名称、朝向 标识内容在地图上的显示与隐藏。

- 测量

测量分为测距和侧面积两种测量方式。支持用户对地图上某段路段进行测距或计算某个面积的大小，为指挥决策提供数据支撑。支持测距、测面积数据的清除。

- 全屏/退出全屏

支持地图的全屏功能，可在保证地图视野的同时，用户操作也更加便捷。

- 资源查询

- 监控设备

监控设备以点位的形式展示在地图上，支持通过关键字查询和常用标签对这些资源进行查询（不支持地名），查询结果以分页列表的形式展示。

其中支持对常用标签进行编辑，并可从标签树中选择标签添加到常用标签中。

注：用户只能看到当前用户有权限看到的资源。

- 资源地图展示

支持在地图上展示有经纬度的所有点位资源。可根据地图缩放级别，通过聚合方式来展示视频监控资源，支持展示所选中监控点的基本信息，如资源名称、经纬度、所属区域。

支持对监控点进行预览、回放、收藏、周边查询、标注经纬度、打标签操作。其中标注经纬度是对已标注的监控点位进行位置调整，打标签是指可在所属部门、摄像机类型和位置类型这三大类已有的标签中，选择一些打在这个设备上，支持标签的新增、修改和删除。

- 组织目录

支持以树状形式加载并展示设备的组织目录树，支持目录和设备类型的切换，支持组织树的刷新和仅展示未标注经纬度的点位；可对资源进行关键字搜索，搜索结果仍然以树状结构展示。

- GPS轨迹

支持按时间查询单兵、车载在地图上的经过的GPS位置，列表显示目标路径记录，同时将轨迹在地图上展示。可通过播放器控制播放的速度、进度。

- 收藏夹

支持对感兴趣的点位进行收藏或分享，用户可以根据自己的需求来创建收藏目录，以便下次直接调用，查看。支持按关键字对收藏点位进行搜索，支持添加、编辑、查看、分享、删除收藏夹。

##### 录像计划管理

- 监控点录像计划配置管理

支持配置选定监控点设备存储方式，包括码流类型、取流方式、计划模板、音频记录，也支持配置选定监控点中心存储方式，包括码流类型、取流方式、资源池、计划模板。

支持展示监控点的名称、三种存储方式的录像配置成功与失败情况、存储位置信息。

支持对监控点配置进行清除选定配置、清除异常配置或清除所有配置。

支持对监控点重新下发选定配置、下发异常计划或下发所有计划。

支持将被复制监控点的存储方式复制到其他监控点。

- 配置计划模板

平台支持配置录像计划模板，模板支持配置周一到周日每一天需要进行定时录像和移动侦测录像的时间。

##### 媒体调度管理

支持显示所有覆盖场景，目前包括本级预览回放、级联预览回放、中心存储回放以及码流中转处理。支持新增、删除媒体分组，并支持修改媒体分组名称。

支持移动媒体到另外一个分组，同时可设置点位与媒体的关联关系。

#### 一体化运维服务

##### 运维概况

- 视频概况

支持可视化展示系统设备运行情况，支持展示所选区域下监控点总数、监控点在线率、图像正常率、录像完整率数据概况，同时支持可视化展示所选区域及其子区域的资源运行情况，包括监控点在线率、图像正常率、录像完整率、编码设备在线率。

支持可视化展示近七天、近一月内所选区域下监控点在线率及图像正常率数据。

- 一键运维

系统支持针对系统状态进行一键运维，通过得分及异常状态数据直观展示系统健康程度。系统支持针对所选区域下的监控点状态、录像巡检状态、视频诊断状态进行一键巡检，并展示异常状态及在线状态数据，同时支持巡检数据导出，同时支持依照所选区域及其子区域的巡检得分排名。

##### 视频监测

- 视频在线监测

支持统计图展现总结监控点总数、在线数、离线数、未检测数、在线率。

支持以列表方式展现统计结果，包括监控点名称、所属区域、Ip地址、在线状态、录制状态、国标编号、状态持续时长、巡检时间、操作；

支持以在线状态、IP地址、监控点名称、录制状态、检测方式、状态持续时长开展查询。

支持监控点查看，详情页面包括基本信息（所在区域、监控点名称、IP地址及端口号、通道编号、在线状态、预览状态、录制状态、所属设备状态、在线巡检时间、巡检时间、状态持续时长、资源编码）、历史状态；支持按照时间区间查询历史状态。

支持监控点在线状态重巡。

- 视频图像诊断

支持对监控点图像正常数、图像异常数、诊断失败数、未检测数以统计图和数字方式进行展现。

支持以列表方式展现统计结果，包括监控点名称、所在区域、IP地址、诊断结果、在线状态、巡检时间。

支持诊断图片查看、本级及级联点位图像重巡。

支持诊断详情查看，展现包括基本信息（所在区域、监控点名称、IP地址及端口号、通道编号、设备厂商、诊断结果、在线状态、所属设备状态、视频巡检时间、在线巡检时间、资源编码）、图像诊断截图(异常项展现)、历史诊断结果查看（以日历图方式展现）。

支持以诊断结果、IP地址、监控点名称、在线状态、码流清晰度过滤查询。

- 视频录像检测

系统支持针对本级及级联点位进行录像检查，并支持按照巡检结果、录像日期、监控点名称、IP地址、监控点名称、存储类型、录制状态、录像保存天数过滤查询，及根据监控点总数、录像完整数、录像丢失数、巡检失败数、未巡检进行数据统计。

支持录像监控结果列表展示，列表展示项包括监控点名称、所在区域、IP地址、巡检结果、断续频次、未录像时长、录像保存天数、存储类型、操作。

支持录像详情查看，详情项包括基本信息（所在区域、监控点名称、IP地址及端口号、通道编号、设备厂商、录像结果、在线状态、存储类型、所属设备状态、录像巡检时间、在线巡检时间、录像保存天数、资源编码）。

支持按照时间区间、存储类型展现历史录像情况，同时支持对近24小时、近一周的历史录像情况进行展现及并集处理。

- 编码设备检测

系统支持以统计图展现设备总数、在线数、离线数、未检测数数据统计情况，并支持以列表形式展现统计结果，展现项包括设备名称、所在区域、IP地址、在线状态、状态持续时长、硬盘状态、巡检时间、操作。

系统支持编码设备监控详情查看，包括基本信息（所在区域、设备名称、IP地址及端口号、设备厂商、设备型号、设备软件版本、接入协议、通道数（总数/在线数/离线数）、密码强度、在线状态、硬盘状态、硬盘使用率、状态持续时长、在线巡检时间）、硬盘信息（硬盘编号、硬盘状态）、历史状态（状态时间、在离线状态、状态持续时间、状态变化原因）。

支持按照时间区间开展查询功能，同时支持按照在线状态、IP地址、设备名称、硬盘状态、状态持续时长开展查询应用。

- 解码设备检测

系统支持展现解码设备总数、在线数、离线数、未检测数统计数据。并支持以列表形式展现统计结果，展现项包括设备名称、设备类型、所在区域、IP地址、在线状态、工作状态、温度、操作。

支持解码设备监测详情查看功能，包括基本信息（设备名称、资源序列号、设备软件版本、状态持续时长、ip地址、在线状态以及工作状态）、子系统状态（子板类型、所属子板、资源序列号、在线状态、状态持续时长、子板温度、设备ip、端口）历史在线状态记录（资源序列号、检测时间、在线状态、工作状态）、事件和告警（第一次生成时间、持续时间、告警内容、解决时间、告警等级）支持按照时间区间开展查询功能。

同时支持数据类型、所在区域、在线状态、设备名称、设备类型（视频综合矩阵、解码器）、ip地址、工作状态过滤数据。

- 存储设备检测

系统支持展现存储设备总数、在线率、存储使用率、存储总容量/剩余容量统计数据，并支持以列表形式对所有存储的运行状态进行监控，监控项包括设备名称、所在区域、IP地址、在线状态、状态持续时长、硬盘状态、设备类型、已使用/总容量、录像正常监控点/总数、操作。

支持存储设备详情展现功能，展现包括基本信息（所在区域、云名称、云IP、云状态、云空间、云空间使用率、巡检时间、存储节点信息）、磁盘信息、录像卷信息、监控点信息以及历史状态信息。

支持按照在线状态、硬盘状态、IP地址、设备名称、设备类型、数据类型、状态持续时长过滤数据。

##### 告警查询

系统支持告警信息查询功能。针对系统内资源产生的告警，系统提供告警查询功能。支持查看所选区域下今日新增告警、已恢复告警、持续中的告警总量及分类别（状态、录像、视频质量）的告警数量情况。

同时系统支持列表展示所选区域下的告警信息，包括所属区域、告警源IP、资源类型、告警类型、告警状态、告警等级、告警状态、操作信息；支持告警解决、告警导出、告警刷新操作；并支持根据资源类型、告警类型、告警等级、告警状态、资源名称、ip地址、触发时间和恢复时间进行告警信息筛选。

##### 统计报表

系统提供多类型数据统计报表，以数据可视化的方式帮助用户快速了解系统当前资源运维情况，主要包括：

- 区域运维统计

支持列表形式对各区域考核结果进行展现，展现项包括所在区域、总数、监控点在线率、图像正常率、录像完整率、总分、排名。

- 监控点图像质量统计

支持以列表形式展现监控点图片质量统计明细，展现项包括所在区域、总数、图片正常率、异常数、正常数、诊断失败数、未检测数14项异常明细统计。

- 监控点录像完整性统计

支持列表形式对各区域录像情况统计结果进行展现，展现项包括所在区域、录像完整率、统计区间内每日录像完整率，点击区域可查看监控点完整性详情。

- 高质量点位统计

支持列表形式对区域的高质量点位进行统计，列表展示项包括监控带你名称、所在区域、ip地址、在线率、取流成功率、图像正常率、平均关键帧时延、平均视频流时延、平均信令时延以及编码格式。

- 监控点在线状态统计

支持列表形式对区域的监控点在线状态进行统计，列表展示项包括监控点总数、在线数、离线数、未监测数、白名单数、在线率。并对在线率top10进行统计并展示。

- 监控点录像存储达标统计

支持列表形式对区域的监控点录像存储达标进行统计，列表展示项包括达标数、未达标数、巡检失败数、未监测数、录像达标率、未配置录像数。并对达标率top10进行统计并展示。

- 离线时长统计

支持按照时间区间、统计对象（监控点、编码设备、存储设备、解码显示设备）、离线时长、离线次数、未录像时长过滤查询结果。

支持列表方式展示资源名称、所在区域、IP地址、在线状态、离线总次数、离线总时长、未录像时长及统计时间段内的离线时长明细。

##### 视频运维管理

- 异常告警配置

支持监控点、编码设备、解码设备、存储设备、数据库、组件、网络设备的告警配置；告警包括状态告警以及性能告警的参数设置。

- 巡检计划配置

支持添加巡检计划，巡检计划信息包括计划名称、资源类型、采集对象及巡检时间模板。

支持列表展示巡检计划，包括计划名称、巡检类型、采集对象、巡检时间、巡检频率、状态、详情信息。

支持对计划同步、启用、停用操作。

支持配置巡检时间模板，可以自定义模板。

支持进行高级配置，包括级联点位巡检配置VQD图片存储配置。

- 白名单配置

支持对一些由于修路或其他原因不在线的设备配置成白名单，对这些白名单的设备不进行检测和报警。配置白名单时可以选择白名单资源，并进行信息补充列入原因、生效时间、失效时间。

支持查看已添加白名单的资源列表，展示资源名称、所属区域、资源类型、资源IP、在线状态、生效时间、失效时间、列入原因、白名单状态。当编码设备被列入白名单后，编码设备关联的监控点也会自动列入白名单内。

支持查看白名单的历史记录。

#### 应用终端设计

平台表现层，提供PC终端（BS）、PC终端（CS），满足用户不同的视频应用操作需求。

备注：由于C/S架构，B/S架构客户端架构在技术上的限制和差异，无法做到各个架构在功能和操作上的完全一致。我们针对各种应用在架构和使用上的方便，相同的功能在不同的架构上尽量统一实现。

##### BS客户端

BS客户端采用扁平化风格，APP应用形式，默认包括快捷入口、视频监控、车辆检索、非现场执法、缉查布控、涉牌涉证、文明出行、限行诱导、交通事件、酒驾执法、铁骑执法、人脸查询、车辆研判、视频运维 模块，并且可以自定义添加扩展，通过配置是否展示。

##### CS客户端

CS客户端采用微质感风格，APP应用形式，默认包括快捷入口、视频中心、报警中心模块，并且可以自定义添加扩展，通过配置是否展示。

#### 门户管理

##### 应用标签

支持点击门户内显示的应用菜单，以标签页方式嵌入显示在门户中，最多打开20个标签页。

平台支持刷新当前标签页，同时支持快速关闭当前标签页左侧或右侧的所有应用，支持关闭除了当前应用外所有应用，支持关闭所有已打开的应用。

##### 快捷入口

支持用户通过应用添加面板，勾选想要添加的应用将个人常用的应用菜单加入到快捷入口栏中，方便用户快速打开相关常用应用。

支持拖动调节应用显示的前后顺序。

##### 快捷导航

页面左上角有快捷导航图标，支持点击后展示系统所有应用菜单。用户可选择任意一个菜单，点击后直接进入相关应用页面。

##### 工具下载

支持通过主页上的下载按钮，打开下载页面，选择下载系统默认初始化上传好的客户端、插件助手、批量配置工具、web视频播放插件、酒精数据对接安装包；

##### 插件助手

支持下载使用系统所需要的插件，包括极简播放器、上传工具、标注工具、下载器、截图工具、报警助手。

##### 客户端

客户端为最近所更新的PC平台应用系统。支持用户从下载中下载客户端，实现不用登陆网页而在客户端上对监控进行实时控制。

##### 用户登录管理

用户可通过单击机页面右上角用户登录按钮进行功能选择，包含修改密码、个人中心、记忆标签、自动拉起插件助手、自动拉起警报助手和退出登录选项。

- 修改密码

支持用户单击页面右上角“用户”下拉中选择修改密码来修改当前用户密码。

- 记忆标签

支持在用户下拉中打开记忆标签，记忆标签能够记住用户上次所开启的页面，节省用户重开页面的时间，默认为关闭，用户若需要开启，可以自行开启。开启后将用户打开的标签缓存在浏览器端，刷新页面后或者重新登录将直接打开用户上次打开的菜单，反之，只显示首页标签

- 自动拉起插件助手

支持用户单击页面右上角admin下拉中关闭自动拉起插件助手，默认为开启，首页会自动检测/拉起插件助手，用户若需要关闭，可以自行关闭，则首页不会自动检测/拉起插件助手。

- 自动拉起报警助手

支持用户单击页面右上角admin下拉中关闭自动拉起报警助手，默认为开启，首页会自动拉起报警助手，用户若需要关闭，可以自行关闭，则首页不会自动拉起报警助手。

## 数据迁移要求

在对信创应用改造项目的数据进行迁移时，应按照以下步骤进行。

（1）准备阶段

针对迁移过程，整理规划，明确需要的各类软硬件资源和组织机构，明确系统迁移计划的目标和工作的质量要求，并分析当前系统的数据现状、制订详细的迁移实施进度表。

（2）分析设计阶段

针对新旧系统，建立数据字典，并对待迁移数据源的数据质量分析、新旧系统数据结构的差异、新旧系统数据差异、新旧系统代码数据的差异进行分析，最后建立新旧系统数据映射的关系。

（3）迁移程序开发阶段

本阶段任务包括为源表增加索引、对源表作分析、创建映射关系表、创建抽取临时表、调度控制表、日志表、创建抽取函数、清洗函数、装载函数和总控调度程序等。

（4）迁移实施阶段

实施阶段主要是制定数据迁移的详细实施步骤及流程，准备数据迁移的环境，利用数据迁移工具执行数据迁移程序实施迁移。

通常建议首先先迁移简单应用，其次是允许停机时间长的应用，再次是允许时间短的应用，最后是迁移难度大的应用。例如先迁移无状态应用，公共服务组件系统，非集群系统，然后是集群复杂系统，核心业务系统和核心数据库。

### 业务现状信息收集

为了更好的保障业务迁移工作顺利完成，减少迁移过程中出现错误对业务造成的影响。首先需要收集业务现状信息，包括业务系统现状信息、迁移需求、IT 环境评估和数据库系统信息。然后根据收集到的信息评估分析迁移风险，选择最合适的迁移方式和更合适的硬件配置。

### 迁移数据规模和内容

#### 迁移规模

卡口平台迁移信息包括700万日过车数据和图片（含违章信息），其中大图存储180天，小图存储730天，需迁移系统切割日前规定的以上数据。

视频平台迁移信息主要包括系统切割日前规定的90天视频存储路径、违法数据等内容。

#### 迁移内容

- 卡口平台

一、设备信息

1、前端设备数据

摄像头信息：包括摄像头的品牌、型号、序列号、安装位置（经纬度或详细的物理地址描述）、拍摄方向、焦距等参数。这些信息对于后续的设备管理和视频数据的准确分析至关重要。例如，在交通卡口，摄像头的拍摄方向和焦距决定了其能够有效捕捉的车道范围。

辅助设备参数

如补光灯的亮度、角度、触发方式（是由车辆触发还是定时开启等），以及雷达测速设备的测速范围、精度等信息。这些辅助设备与摄像头协同工作，确保卡口能够准确地检测和记录车辆信息。

3、后端设备详情

服务器配置：记录服务器的硬件规格（CPU 型号、内存大小、存储容量等）、IP 地址、操作系统版本等。这有助于在迁移后重新配置服务器，确保卡口平台的后端处理能力能够满足需求。

存储设备设置

存储阵列的类型、存储容量分配情况、数据存储格式以及存储路径等信息，以便后续的检索和回放。

二、业务数据

1、过车记录数据

历史过车记录：包括车辆的车牌号码、车牌颜色、车型、车身颜色、经过卡口的时间（精确到秒）、车速等信息。这些历史数据对于交通流量分析、违法车辆追踪等业务有着重要的作用。

车辆布控信息：如果卡口平台设置了车辆布控功能，那么需要迁移被布控车辆的信息，如布控原因（涉嫌盗抢、交通违法未处理等）、布控有效期、布控级别等。这样在平台更新后，能够继续对重点车辆进行监控。

2、用户权限和配置数据

用户账号信息：用户名、密码、用户角色。不同角色的用户在卡口平台中有不同的权限，例如管理员可以进行系统配置，操作员可以进行日常的过车数据查询和处理。

权限配置细节：每个用户角色对应的权限范围，如对设备的操作权限（是否可以远程控制摄像头的云台转动、调整参数等）、对业务数据的访问和修改权限（是否可以删除过车记录、修改车辆布控信息等）。这些权限配置需要在平台更新迁移后准确地恢复，以保障系统的安全性和正常运行。

三、系统配置数据

1、卡口布局和拓扑信息

卡口站点布局：各个卡口站点之间的相对位置关系，包括是否为链式布局（多个卡口依次串联）或网状布局（多个卡口相互关联）。这对于交通流量的宏观调控和数据的关联分析有重要意义。

网络拓扑结构：卡口平台内部的网络连接方式，如各个设备（前端摄像头、后端服务器、存储设备等）是通过有线以太网还是无线通信方式连接，以及网络的带宽分配、VLAN 划分等信息。在更新迁移后，需要按照原来的网络拓扑结构重新搭建或调整网络，以确保设备之间的通信正常。

2、系统参数和规则数据

报警规则设置：当车辆超速超过一定限度、车牌识别错误率达到一定比例或者发现被布控车辆时，卡口平台会触发报警。需要迁移这些报警规则的具体参数，如超速报警的阈值、报警方式等。

数据处理规则：包括视频数据的压缩规则、存储周期等。这些规则决定了卡口平台如何高效地处理和存储大量的视频和车辆信息。

- 视频平台

一、视频数据相关内容

1、视频文件迁移

历史视频记录：包括交通违法行为视频和正常交通流监控视频，需要完整地迁移到新平台。对于一些可能涉及交通事故责任认定的视频，要确保其画质、帧率、时间戳等关键要素在迁移过程中不受损害。

视频存储路径和格式：记录原平台视频的存储位置和存储格式。在更新后，需要按照相同的存储路径和格式要求进行重新配置，以确保视频能够被新平台正确读取和播放。

2、视频元数据迁移

视频基本信息：包含视频拍摄地点（通过电子警察设备安装位置确定，精确到路口、路段等）、拍摄时间（精确到秒）、视频时长等。这些信息有助于快速定位和筛选视频。

交通事件标记：对视频中出现的交通违法事件、事故等进行的标记。包括违法类型、事故发生时间等。这些标记信息可以帮助执法人员快速提取有用视频片段用于执法。

视频关联信息：如与视频相关的设备编号、天气状况（如果有记录）等。这些关联信息有助于全面了解视频的背景情况。

二、设备信息迁移

1、前端设备数据迁移

摄像头参数：摄像头的品牌、型号、分辨率、焦距、光圈大小、可视角度等。

传感器参数：如果有车辆检测传感器，需要迁移传感器的类型、检测范围、精度等信息。

设备位置和方向：电子警察设备的安装位置（地理坐标和海拔高度等）和拍摄方向（指向的路口方向、车道等）。这些信息用于确保在新平台上能够准确地将视频与实际地理位置相对应，方便交通管理。

2、后端设备信息迁移

服务器硬件信息：包括存储服务器、分析服务器等后端设备的 CPU 型号、内存容量、存储容量、网络接口等硬件参数。

服务器软件配置：操作系统版本、数据库管理系统的版本和配置参数。这些软件配置信息需要迁移，以确保新平台的后端能够正常运行并与前端设备协同工作。

三、业务数据迁移

1、违法记录数据迁移

违法车辆信息：车辆号牌号码、号牌颜色、车型、车身颜色等。这些信息是交通违法认定的基本要素，用于识别违法车辆。

违法事件详情：违法时间（精确到秒）、违法地点（路口名称、车道编号等）、违法类型（详细的交通违法代码和名称）、处罚状态（已处理、未处理等）等。需要准确迁移到新平台，以保证交通执法的连续性。

2、用户和权限数据迁移

用户账号信息：视频平台系统的管理人员、执法人员等用户的账号（用户名、密码）和联系方式（电话、邮箱）。这些账号是用户登录新平台的凭证。

用户权限设置：不同用户角色（如系统管理员、交通违法审核员、数据分析师等）对应的权限范围。迁移这些权限设置可以确保新平台的用户能够按照原有职责进行工作。

#### 迁移评估

收集待迁移业务系统现状信息完成后，需对业务迁移进行评估和规划，包含下述三方面：

• 迁移数据量、迁移时间、迁移工具和迁移方式。

• 迁移后业务系统资源配置。

• 迁移过程对业务系统的风险和故障紧急恢复措施。

#### 迁移后配置资源评估

根据业务现状信息收集情况，评估虚拟机迁移主机的CPU、内存可用量，保证每台虚拟化服务器承载性能负载分担；根据业务现状收集情况，评估存储LUN的可用情况，根据业务所需规划高性能硬盘LUN与普通硬盘LUN；

#### 重构流程

对于需要进行重构的应用系统，需要根据信创方案选用的应用开发技术与原来使用的应用开发技术的差异性，在架构、模型、模式、代码等不同层面对原有应用系统进行重构。

（1）架构重构：在不改变业务逻辑的情况下，根据单一职责和依赖倒置原则的思想，对系统进行模块拆分与合并，明确职责降低耦合度。对包进行重新规划，划分包之间的边界，减少代码间的耦合。

（2）模型重构：在包含测试的情况下，通过识别和发现模仿行为，将其聚合到模型中；根据方法名称、参数、返回判定，将其内聚到模型中；从流程中梳理是否符合业务场景。

（3）模式重构：对特定代码“坏味道”产生的问题，结合架构模式、设计模式提升可读性。

（4）代码重构：对于复杂的代码，通过 IDE 重构快速改善，使其不会影响到业务功能。在对应用系统设计及代码进行重构同时，还需考虑重构防护网的创建，保证重构过程的安全性，对重构方案 API 设计合理性等任务进行评估，确保其适用于保密性、重要性高的应用系统。

由于以下各系统重构适配迁移难度较大，需要对其架构、模型、模式、代码等进行重新构建，以消除漏洞，恢复正常功能，提升系统运行效率。

#### 数据治理

1.数据治理策略：根据实际情况，制定数据治理策略。明确数据的收集、存储、使用与共享规则，确保数据的合规性与安全性。

2.数据质量监控：建立数据质量监控机制，定期对数据进行检查与清洗。确保数据的准确性、完整性与一致性，提高数据的使用价值。

3.数据安全管理：加强数据安全管理，采取加密、访问控制等措施防止数据泄露与滥用。同时，建立数据备份与恢复机制，确保数据的安全可靠。

### 系统测试

操作系统兼容性测试与调优

为确保各应用系统在国产操作系统上的稳定运行，将开展一系列测试与调优工作，进行全面的操作系统兼容性测试，覆盖软件的启动、运行、关闭等各个阶段，并监控操作系统的性能指标。根据测试结果，对操作系统进行必要的配置调整，提高软件的整体性能和稳定性。

#### 数据库交互代码兼容测试与优化

针对各应用系统与国产数据库的交互，将进行深入的交互代码兼容性测试。测试范围覆盖查询、插入、更新和删除等数据库操作，并从而优化相关代码，提升数据库交互的效率和准确性。

#### 应用服务器交互代码兼容性测试与优化

对于应用服务器交互代码，进行全面的兼容性测试，确保各种请求和响应格式的稳定性，以及参数传递和处理的准确性。根据测试结果，对代码进行优化，提高应用服务器交互的效率和稳定性。

#### 程序代码兼容性测试与优化

在程序代码方面，进行详尽的兼容性测试，覆盖软件的各个模块和功能，并对程序的性能指标进行监控和调优。同时，对程序代码的安全性进行评估和加固，以确保政务数据的安全可靠。

#### UI适配改造

为了各应用系统对国产信创浏览器的兼容性和用户体验，对UI端进行全面的国产兼容性改造。改造涉及界面设计、交互体验等方面，使软件能够适应不同国产操作系统和设备的显示和操作习惯。同时，也对UI端的性能进行优化，并采取多项提升用户体验的措施，确保用户能够流畅地使用系统的各项功能。

## 适配测试

经过操作系统适配、数据库适配、应用适配、性能测试，确保满足信创要求，系统稳定运行。

## 日志改造

按照省市要求进行日志改造任务和数据归集，包括业务指标制定、登录日志和业务操作日志记录，日志留存时间不少于6个月。

需要按要求建立日志记录表，对系统内业务操作代码进行记录改造。数据推送申请端口策略申请等操作。

日志数据采集和归集规范如下：

1）日志数据采集规范

各单位建设的应用系统，应按要求对用户行为和操作数据进行采集，采集字段包括用户标识、用户类型、地区编码、操作类型、操作标识、操作时间、操作时长、操作状态等，采集字段说明如下：

（1）用户标识（userId）。要求能够唯一准确地对用户进行标识，原则上用户标识应为浙政钉ID或浙里办ID。用户标识须具备唯一性，不得出现同一ID代表多个用户现象。

（2）用户类型（userRole）。要求根据业务逻辑和用户需求，结合功能权限设置，在日志中明确各应用访问用户类型。字段格式为用户类型中文名称，如群众、企业、政府监管人员等。

（3）地区编码（areaCode）。用户行为属地应包含省本级、市本级、各区（县）。访问属地的定义要根据每个应用具体业务而定，以体现应用在某个地区的活跃使用为原则。字段标准格式为前六位行政区划代码，如：330101。浙里办应用可通过JSBridge API获取当前地区，浙政钉应用可通过用户主组织追溯组织路径查询地区编码。

（4）操作类型（actionType）。用户操作类型，分为登录、离开、办事开始、办事结束四类。字段格式为数字字典值。字典定义为：1－登录 2－离开 3－办事开始 4－办事结束。各操作类型的定义如下：

登录：用户访问系统核心登录接口。

离开：用户停止使用并退出应用的时间。如应用前端为PC Web端，离开时间定义为关闭页面时间；如应用前端为移动端，离开时间定义为应用挂起状态的时间。

办事开始：对于办件审批类应用，定义为用户发起流程或提交表单。

办事结束：对于办件审批类应用，定义为用户办结或关闭流程。

（5）操作标识（actionId）。操作类型为3－办事开始或4－办事结束时，需要记录工作流标识，能对工作流进行唯一准确的标识。可以结合操作时间和操作类型得到工作流全流程进展情况。具体的标识格式各应用根据各自所使用的工作流系统自行定义。操作类型为1－登录或2－离开时留空。

（6）操作时间（actionTime）。用户操作发生时间，精确到秒。字段标准格式为YYYY-MM-dd HH:mm:ss，如：2022-09-01 18:00:00。

（7）操作时长（actionDuration）。应用系统处理用户操作的时长，即后端接口接收请求到返回的用时。字段格式为毫秒数，如：1234。

（8）操作状态（actionStatus）。应用系统处理用户操作的结果状态。字段格式为数字字典值。字典定义为：0－成功 1－失败。

2）日志归集要求

（1）归集方式。各单位通过申请政务云提供的SLS服务，完成日志数据归集工作。

（2）归集日志表名要求。各应用SLS的项目（project）名称规范为：yypj_应用名称拼音缩写_sls

示例：政府重点工作应用项目名称为“yypj_zfzdgz_sls”。

各应用SLS中的Logstore命名规范为：“IRS上注册的应用编码_access_log”。因Logstore名称不能带有大写字母，请将字母改为小写。

示例：政府重点工作应用的日志表名为

“a330000220510202205016994_access_log”。

（3）归集内容。各应用的Logtail统一使用JSON模式。将所有需要归集的数据包括用户标识、用户类型、地区编码、操作类型、操作标识、操作时间、操作时长、操作状态8个字段以统一格式推送至SLS日志服务。

示例：{"userId": "hd92u83", "userRole": 业务办理员, "areaCode": "330101", "actionType": 1, "actionId": "", "actionTime": "2022-09-01 18:00:00", "actionDuration": 1234, "actionStatus": 0}

## 安全服务要求

本次项目采用全信创设备及系统，需要对项目中的软、硬件进行系统性、专业性的病毒扫描、定期渗透测试、网络及设备安全风险评估等服务。网络安全内容服务是包括以下几个方面:

1、漏洞扫描和漏洞修复:通过使用专门的扫描软件对网络系统进行系统性的漏洞扫描，识别出存在的安全漏洞并及时修复，以避免黑客利用漏洞入侵系统，

2、入侵检测和入侵防御:利用入侵检测系统(IDS)和入侵防御系统(IPS)实时监控网络流量，及时发现和拦截潜在的入侵行为，保护网络系统的安全。

3、数据加密和数据传输安全:通过使用加密算法对重要数据进行加密，保证数据在传输过程中的安全性，防止数据被窃取或篡改

4、认证和访问控制:对网络用户进行身份认证，确保只有授权的用户可以访问网络系统和资源。同时，通过访问控制策略限制用户的访问权限，保护关键数据和系统资源的安全

5、安全培训和意识教育:通过开展网络安全培训和意识教育，提高用户对网络安全的认识和理解，增强其安全意识，减少安全漏洞的产生。

6、网络日志分析和审计:对网络日志进行定期分析和审计，及时发现异常行为和安全事件，为后续的安全处理提供依据。

7、应急响应和恢复:建立完善的应急响应机制，对安全事件进行快速响应和处理，及时恢复系统正常运行。

▲服务总次数不少于10次，其中维保期第一年不少于6次，第二年不少于3次，第三年不少于1次。

# 项目实施要求

1、交货时间：合同签订之日起5个月内完成供货、安装、调试系统升级改造且最终验收合格。

2、文档资料：根据采购人和项目监理要求，及时提交项目的施工设计方案、施工图纸、安装文档、测试文档、设备使用说明书、培训文档、运维文档、项目管理文档等。

3、项目组织及人员配备要求

1）中标人在项目实施过程中，需对项目进行规范化管理，要有项目管理组织、项目管理计划、项目进度计划、项目验收计划等方案，确保工程实施质量。

2）中标人成立包括一名专职项目经理在内的商务与技术支持小组，负责对参与项目实施的各方技术人员进行产品、技术培训，提供项目整体实施和试点工作的技术方案，对工程实施过程中出现的疑难问题提供技术支持。全方位配合采购人实施进度和质量要求。

3）对上述安排人员应列出详细实施计划，包括人员姓名、经验、学历和在本项目中的职责分工。

4）实施期间及三年质保、质保维护期间需安排一人驻点余姚交警大队。

4、保密要求：中标人应保证严守在履行本合同中以任何方式知悉采购人的商业、技术秘密和其他商业及技术信息，不得泄露、不正当使用或允许他人使用。

5、安全要求

中标人必须重视安全生产工作，确保合同期内不出安全责任事故。如发生安全责任事故，由中标人承担一切责任及损失。

6、质量保证

1）所投产品及主要部件均须为非停产设备；

2）所投产品须符合国家技术规范和质量标准，通过国家有关部门检测合格的原产地产品，未曾开箱使用；

7、售后服务

1）确保全年每天24小时设有报修传真电话，确保1小时内予以响应反馈，4小时内到达现场进行维修，24小时恢复正常运行；如遇问题不能在现场立刻解决，将采取积极措施首先确保系统能够运行，包括更换必要的软硬件，并按招标文件中的要求执行。

2）在4小时内为采购人提供上门维修服务。

3）在24小时内修复，24小时内未能修复货物的情况下，要求为采购人免费提供备用货物。

4）中标人须提供一名以上技术服务人员在驻地提供技术支持和维护。

5）中标人须在当地配备专门的维护车辆及登高车辆设备。

8、违约罚则

在建设期内，中标人由于非不可抗力原因，造成不能按时完成设备的供货及安装调试，则中标人按每延期一天向采购人支付1000元的标准支付违约金，并由中标人承担由此造成的一切损失，相关费用采购人可从中标人履约保证金中直接扣除。

9、验收要求：

必须按照《余姚市政府采购履约验收管理办法》（余财行[2022]85号文件）进行验收。

1）初验：由采购人、监理和中标人组成初验小组,对项目各项工作进行全面检查，费用由中标人承担。

2）最终验收：试运行满1个月且合格后，采购人有权委托第三方检测机构对项目进行检测，检测费用由采购人承担。如有第三方检测需在检测合格后由采购人组织验收。

10、培训要求

中标方应免费提供技术培训服务（包括授课费、资料费、参加培训人员的差旅食宿费）。投标人需在投标文件中列出详细的技术培训计划，包括培训课程、参加培训的人数、培训时间、培训地点等。

1）培训目的：使采购人‎对系统布‎局、各子‎系统之间‎的关系以‎及系统整‎体构成有‎清晰、完‎整的认识‎，提高采购人自主分‎析问题和‎解决问题‎的能力，‎确保系统‎日常故障‎能在第一‎时间内由‎用户自行‎解决，从‎而提高设‎备和系统‎的有效性‎。同时，‎通过培训‎可提高用‎户使用、‎维护和管‎理整个系‎统的能力‎，从而提‎高用户技‎术人员的‎业务水平‎，确保整‎个系统可‎靠、稳定‎的运行，‎提高系统‎的可用性‎和可维护‎性。

2）培训方式：包括但不仅限于现场培训及集中培训。

①现场培训：在设‎备系统到‎位时，将‎有针对性‎的对于不‎同的人员‎进行现场‎的实际培‎训，主要‎包括所安‎装的各项‎系统的基‎本安装步‎骤、维护‎、性能调‎试的数据‎指标；

②集中培训：准备好相关培‎训资料和‎教材，对‎日常操作‎人员和系‎统维护人‎员进行集‎中培训，‎培训次数不少于2次（以甲方实际要求为准）。

3）中标人为采购人提‎供的培训‎包括系统‎培训和设‎备培训，其中中标人需负责协调各设备供应商提供相关设备培训，整个‎培训由中标人召集‎和组织，‎由各设备‎供应商协‎助举办，期间所产生的相关费用由中标人承担。

4）投标人须专门设‎立一个培‎训组（不少于2人）负责‎本次项目的培训任‎务，所有‎培训人员由持证培训人‎员和技术‎人员担当。

5）在‎项目正式‎实施前，中标人现‎场施工技‎术人员需‎对用户相‎关子系统‎的技术人‎员进行简‎单的培训‎，实施过‎程中，进‎行全程项目同步培‎训。

6）培训时间及地点：

①现场培训随‎项目实施‎进行现场‎进行培训；

‎②集‎中系统的‎培训，时‎间定于项目完成‎前5天开‎始，培训‎时间双方‎根据项目‎情况、用‎户技术人‎员技术基‎础情况协‎商。

7）满足项目其他培训需求。

11、其他要求

1）中标人应保证提供的货物以及其中任何一部分不受第三方提出侵犯专利、商标、工业设计权或其他的指控。货物应是全新合格产品。

2）系统设备安装（包括所使用的设备、材料、布线方法、安装工艺、调试开通等）必须符合国家、行业法规和规范要求。

3）本项目安装实施所需的相关线缆采用包干制，根据现场实际情况进行配置。

4）在项目实施中应做好对其他设施的保护，凡造成其它设施、设备及装潢损坏的，一律由中标人负责赔偿，投标文件内应作出相应的承诺。

# ▲商务要求

| 项目 | 要求 |
| --- | --- |
| 质保期 | 质保期三年（自最终验收合格之日起算三年）。 |
| 履约保证金 | 无。 |
| 付款方式 | 在合同签订生效并具备实施条件后7个工作日内，采购人凭预付款保函支付合同金额的50%作为预付款，项目初步验收通过后支付合同总额的30%，项目最终验收合格后支付剩余款项。（违约、拒绝履行、无法履行合同，或者撤销、解除合同并没有完全履行合同的情形下，应当退还预付款。） 说明：预付款保函应由银行、保险公司等金额机构出具且与预付款同等金额。担保期限：合同签订之日起5个月，逾期自动失效。 |
| 工期 | 合同签订之日起5个月内完成供货、安装、调试系统升级改造且最终验收合格。 |

第四章 开标及评标

一、开标

（一）开标形式

采购代理机构将按照采购文件规定的时间通过“政采云”组织开标、开启投标文件，所有供应商均应当准时在线参加。

（二）开标准备

1.开标的准备工作由采购代理机构负责落实；

2.采购代理机构将按照采购文件规定的时间通过“政采云”组织开标、开启投标文件，所有供应商均应当准时在线参加。如在开标过程中有电子询标，应在规定的时间内对电子询标函进行澄清、答复。超过规定时间的询标函将不予接受，评标为委员会可以作出不利于被询标人的决定。供应商如不参加开标大会的，视同认可开标结果，事后不得对采购相关人员、开标过程和开标结果提出异议，同时供应商因未在线参加开标而导致投标文件无法按时解密等一切后果由供应商自己承担。

（三）开标流程

1、电子投标开标及评审程序：一阶段开标。

（1）宣布开标；

（2）投标截止时间后，供应商登录政府采购云平台，用“项目采购-开标评标”功能对电子投标文件进行在线解密，在线解密电子投标文件时间为开标时间起半小时内。

（3）确认无误后按照供应商提交投标文件的先后顺序，一次性开启“资格文件”、“商务和技术文件”、“报价文件”，宣读供应商名称、投标文件中“开标一览表”内容，以及采购人认为必要的其他内容与记录，并生成开标记录；

（4）招标代理公司对资格进行审查，评标委员会对符合性进行审查，并对“商务和技术文件”、“报价文件”进行评审打分。

（5）在政府采购云平台公布中标候选人名单及采购人最终确定中标供应商名单的时间和公告方式等；

3、特别说明：政府采购云平台如对电子化开标及评审程序有调整的，按调整后的程序操作。

本项目原则上采用政采云电子投标开标及评审程序，但有下情形之一的，按以下情况处理：

（1）若供应商在规定时间内无法解密或解密失败，代理机构将开启上述供应商递交的以U盘存储的电子备份投标文件，上传至政采云平台项目采购模块，以完成开标，电子投标文件自动失效。

（2）采购过程中出现以下情形，导致电子交易平台无法正常运行，或者无法保证电子交易的公平、公正和安全时，采购人（或代理机构）可中止电子交易活动：

2.1电子交易平台发生故障而无法登录访问的；

2.2电子交易平台应用或数据库出现错误，不能进行正常操作的；

2.3电子交易平台发现严重安全漏洞，有潜在泄密危险的；

2.4病毒发作导致不能进行正常操作的；

2.5其他无法保证电子交易的公平、公正和安全的情况。

出现前款规定情形，不影响采购公平、公正性的，采购人（或代理机构）可以待上述情形消除后继续组织电子交易活动。

二、评标委员会

（一）本次招标依法组建评标委员会。评标委员会由1名采购人代表和4名评审专家组成，评审专家从专家库随机抽取，如采购人不派代表评审，则评委会全部由评审专家组成。

（二）评标原则。评标委员会必须遵循公平、公正、客观、科学的原则和规定的程序进行评标；评标的依据为采购文件和投标文件；评审人员应独立评标，不得带有任何倾向性和启发性影响他人评审；任何单位和个人不得干扰、影响评标的正常进行；评标委员会及有关工作人员不得私下与投标人接触，不得向外界透露任何与评标有关的内容。

（三）评审专家有下列情形之一的，受到邀请应主动提出回避，采购当事人也可以要求该评审专家回避：

1.参加采购活动前三年内，与供应商存在劳动关系，或者担任过供应商的董事、监事，或者是供应商的控股股东或实际控制人；

2.与供应商的法定代表人或者负责人有夫妻、直系血亲、三代以内旁系血亲或者近姻亲关系；3.与供应商有其他可能影响政府采购活动公平、公正进行的关系。

（四）评标委员会判断投标文件的有效性、合格性和响应情况，仅依据投标人所递交一切文件的真实表述，不受与本项目无直接关联的外部信息、传言而影响自身的专业判断。

（五）评委依法独立评审，并对评审意见承担个人责任。评委对需要共同认定的事项存在争议的，按照少数服从多数的原则做出结论。持不同意见的评委应当在评审报告上签署不同意见并说明理由，否则视为同意。

三、评标方法

（一）本次采购项目的评标方法为：综合评分法。

（二）评分权重：总分100分

| 评分项目 | 商务技术分(%) | 价格分(%) |
| --- | --- | --- |
| 权重 | 70 | 30 |

1.价格分采用低价优先法计算，即满足采购文件要求且参与评审价格最低为评标基准价，其价格分为满分。其他投标人的价格分按照下列公式计算：

参与评审价格=投标报价-小微企业（包含监狱企业）价格扣除优惠值（如有）

价格分=（评标基准价/参与评审的价格）×价格权值×100

2.合格投标人评标综合得分=价格分+商务技术分。

3.报价要求：本次采购设有最高限价，投标人报价超出最高限价的投标文件作无效处理。

4.采用综合评分法的，评标结果按评审后得分由高到低顺序排列。得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列。得分且投标报价相同的并列。投标文件满足采购文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的投标人为排名第一的中标候选人。

（三）投标文件的澄清

1.为有助于投标文件的审查、评价和比较，评标小组可以在“政采云”平台在线询标或其他有效形式要求投标人对同一份投标文件含义不明确或同类问题表述不一致的内容（采购文件其它地方有规定处理方法的除外）作必要的澄清或说明，投标人应采用在线回复或其他有效形式在询标规定时间内进行澄清或说明（需盖电子签章或实体公章），但不得超出投标文件的范围或改变投标文件的实质性内容。根据评标方法第四条规定，凡属于评标小组在评标中发现的计算错误并进行核实的修改不在此列。

2.如果供应商代表拒绝按评标委员会要求在“政采云”平台作出在线回复且无其他有效回复方式的，评标委员会可以对其作出无效标处理。

（四）投标文件错误修正原则

1.投标文件如果出现计算上的错误，修正错误的原则如下：

1.1《开标一览表》内容与《投标报价明细表（经费测算表）》折扣率不一致的，以《开标一览表》为准；

1.2大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；

1.3单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价；

1.4总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

同时出现两种以上不一致的，按照前款规定的顺序修正。修正后的报价经投标人确认后产生约束力，投标人不确认的，其投标无效。

2.投标文件如果出现表达上的错误，修正错误的原则如下：

2.1对不同文字文本投标文件的解释发生异议的，以中文文本为准；

2.2客户端填写的报价与以电子投标文件内开标一览表报价不一致的，应以电子投标文件内开标一览表中的报价为准。

评标委员会可以拒绝接受不是中文版的投标文件以及与投标相关的资料。

五、定标

（一）确定中标候选人。本项目由评标委员会推荐1家中标候选人，采购人不得在评标委员会推荐的中标候选人以外确定中标候选人。

（二）评标结果经采购人确认后，采购代理机构将在浙江政府采购网、宁波政府采购网、宁波公共资源交易网余姚分网上公告。不在中标名单之列者即为落标人，采购代理机构不再以其它方式另行通知。

（三）在公告中标结果的同时，采购人或者采购代理机构向中标人发出中标通知书。

（四）中标投标人放弃中标的，应当依法承担相应的法律责任。

（五）凡发现中标投标人有下列行为之一的，将移交政府采购监督管理部门依法处理：

1、提供虚假材料谋取中标的；

2、采取不正当手段诋毁、排挤其他投标人的；

3、与采购人、其他投标人或者交易中心工作人员恶意串通的；

4、向采购人或代理机构人员行贿或者提供其他不正当利益的；

5、拒绝有关部门监督检查或者提供虚假情况的；

6、有法律、法规规定的其他损害采购人利益和社会公共利益情形的。

六、评标过程的监控与保密

1、本项目评标过程实行全程录音、录像监控，投标人在评标过程中所进行的试图影响评标结果的不公正活动，可能导致其投标被拒绝。

2、开标后到中标通知书发出之前，所有涉及评标委员会名单以及对投标文件的澄清、评价、比较等情况，评标委员会成员、采购人和采购代理机构的有关人员均不得向投标人或其他无关人员透露。

七、评标程序

（一）资格条件审查

由采购人或代理机构对投标人的资格进行审查。

| 审查类别 | 审查内容 |
| --- | --- |
| 资格条件审查 | 1.符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条第一款规定的投标人资格条件（提供符合参加政府采购活动应当具备的一般条件的承诺函） |
|  | 2.单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同投标人，不得参加同一合同项下的政府采购活动。除单一来源采购项目外，为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的投标人，不得再参加该采购项目的其他采购活动。（提供符合参加政府采购活动应当具备的一般条件的承诺函） |
|  | 3.本项目（是）接受联合体投标。（投标人以联合体方式参加本项目政府采购活动的，必须提供联合体协议书，否则资格审查不通过） |
|  | 4.投标人未被列入“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)“记录失信被执行人或重大税收违法失信主体或政府采购严重违法失信行为”记录名单；不处于中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)“政府采购严重违法失信行为信息记录”中的禁止参加政府采购活动期间。（以采购代理机构于投标截止日当天在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）及中国政府采购网查询结果为准，如相关失信记录已失效，投标人需提供相关证明资料）。 |
|  | 5.落实政府采购政策需满足的资格要求：无； |
|  | 6.特定条件（如有）：无。 |

（二）符合性审查

评标委员会应当对符合资格的投标人的投标文件进行符合性审查，以确定其是否满足采购文件的实质性要求。

| 审查类别 | 审查内容 |
| --- | --- |
| 符合性审查 | 1.投标承诺函已提交并符合采购文件要求的； |
|  | 2.按照采购文件规定要求签署、盖章且投标文件有法定代表人签署本人姓名（或印盖本人姓名章），或签署人有法定代表人有效授权书的； |
|  | 3.投标文件完全满足采购文件的实质性条款（即标注▲号条款）无负偏离的； |
|  | 4.投标文件没有采购文件中规定的其它无效投标条款的； |
|  | 5.按有关法律、法规、规章不属于投标无效的。 |

（三）投标无效的情形

没有响应采购文件实质性要求的投标将被视为无效投标。投标人不得通过修正或撤消不合要求的偏离或保留从而使其投标成为实质上响应的投标，但经评标委员会认定属于投标人疏忽、笔误所造成的差错，可允许其在评标结束之前进行修改或者补正（可以是复印件、传真件等，原件必须加盖单位公章）。修改或者补正投标文件必须以书面形式进行，并应在中标结果公告之前查核原件。限期内不补正或经补正后仍不符合采购文件要求的，应认定其投标无效。投标人修改、补正投标文件后，不影响评标委员会对其投标文件所作的评价和评分结果。

1.在电子开评标时，如发现下列情形之一的，将被视为无效投标文件：

（1）电子投标文件解密失败的；

（2）投标文件未按采购文件要求加密、签字、盖章的；（电子投标文件中加盖投标人公章部分均须CA签章。）

（3）不同投标人的电子投标文件出自同一终端设备或在相同Internet主机分配地址（相同IP地址）网上报名投标的；

2.在符合性审查和商务评审时，如发现下列情形之一的，将被视为无效投标文件：

（1）资格证明文件不全的或者不符合采购文件标明的资格要求的；

（2）投标代表人未能出具身份证明或与法定代表人授权委托人身份不符的；

（3）投标文件格式不规范、项目不齐全或者内容虚假的；

（4）投标文件的实质性内容未使用中文表述、意思表述不明确、前后矛盾或者使用计量单位不符合采购文件要求的（经评标委员会认定并允许其当场更正的笔误除外）；

（5）投标有效期、交货时间、质保期等商务条款不能满足采购文件要求的；

（6）带“▲”的条款不能满足采购文件要求、未实质性响应采购文件要求或者投标文件有采购方不能接受的附加条件的。

3.在技术评审时，如发现下列情形之一的，将被视为无效投标文件：

（1）未提供或未如实提供投标货物的技术参数，或者投标文件标明的响应或偏离与事实不符或虚假投标的；

（2）明显不符合采购文件要求的规格型号、质量标准，或者与采购文件中标“▲”的技术指标、主要功能项目发生实质性偏离的。

（3）投标技术方案不明确，存在一个或一个以上备选（替代）投标方案的；

4.在报价评审时，如发现下列情形之一的，投标文件将被视为无效：

（1）未采用人民币报价或者未按照采购文件标明的币种报价的；

（2）报价超出最高限价，或者超出采购预算金额，采购人不能支付的；

（3）投标报价具有选择性的；

（4）投标报价中出现缺项、漏项或被评标委员会认定为有可能影响产品质量或者不能诚信履约的且不能在合理的时间内证明其报价合理性的。

（四）电子交易活动中止

采购过程中出现以下情形，导致电子交易平台无法正常运行，或者无法保证电子交易的公平、公正和安全时，采购组织机构可中止电子交易活动：

1.电子交易平台发生故障而无法登录访问的；

2.电子交易平台应用或数据库出现错误，不能进行正常操作的；

3.电子交易平台发现严重安全漏洞，有潜在泄密危险的；

4.病毒发作导致不能进行正常操作的；

5.其他无法保证电子交易的公平、公正和安全的情况。

出现前款规定情形，不影响采购公平、公正性的，采购组织机构可以待上述情形消除后继续组织电子交易活动；影响或可能影响采购公平、公正性的，应当重新采购。

（五）评分表

评分标准（兼评委打分表）

| 评分项目类型 | 评分项目内容 | 分值 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 商务技术部分 （70分） | 技术参数响应： 完全符合招标文件“技术参数”没有负偏离的得30分；带“▲”的技术参数，如不满足作无效标处理；带“★”的技术参数，如有不满足的每条扣1分；未带“★”的技术参数，每负偏离一项，扣0.5分。当扣减分数≥30分时，作无效投标处理。 | 30 | 客观分 |
|  | 根据项目重难点分析及解决措施进行综合评议： 重难点分析详尽、明晰，解决措施合理切实可行的得3分；重难点分析较为全面，解决措施较为符合的得2分；重难点分析存在偏差，解决措施存在缺陷的得1分；未提供不得分。 | 3 | 主观分 |
|  | 根据系统的体系架构、布设进行综合评议： 系统的体系架构方案完整，系统的整体布设科学合理得3分；系统的体系架构方案较完整，系统的整体布设较科学合理得2分；系统的体系架构方案不够完整，系统的整体布设不够科学合理的得1分；未提供则该项不得分。 | 3 | 主观分 |
|  | 根据供货方案进行综合评议： 供货方案内容完整、方案合理、可操作性强的得3分；供货方案较完整、方案较合理、可操作性较强的得2分；供货方案不够完整、方案不够合理、可操作性欠强的得1分；未提供则该项不得分。 | 3 | 主观分 |
|  | 根据建设方案进行综合评议： 建设方案内容完整、方案合理、可操作性强的得3分；建设方案较完整、方案较合理、可操作性较强的得2分；建设方案内容不够完整、方案不够合理、可操作性欠强的得1分；未提供则该项不得分。 | 3 | 主观分 |
|  | 根据实施进度计划进行综合评议： 实施进度计划内容完整、方案合理、可操作性强的得3分；实施进度计划内容较完整、方案较合理、可操作性较强的得2分；实施进度计划内容不够完整、方案不够合理、可操作性欠强的得1分；未提供则该项不得分。 | 3 | 主观分 |
|  | 根据安装调试方案进行综合评议： 安装调试方案可行性强、内容完整、可操作性强的得3分；安装调试方案可行性较强、内容较完整、可操作性较强的得2分；安装调试方案可行性欠强、内容不够完整、可操作性欠强的得1分；未提供则该项不得分。 | 3 | 主观分 |
|  | 根据售后服务方案进行综合评议：售后服务方案可行性强、内容完整、保障措施完善的得3分；售后服务方案可行性较强、内容较完整、保障措施较完善的得2分；售后服务方案可行性欠强、内容不够完整、保障措施不够完善的得1分；未提供则该项不得分。 | 3 | 主观分 |
|  | 根据培训方案（包括但不限于：培训课程、培训人日数、培训地点、培训实施时间和计划）进行综合评议：培训方案合理、内容完整、可行性强的得3分；培训方案较合理、内容较完整、可行性较强的得2分；培训方案不够合理、内容不够完整、可行性欠强的得1分；未提供则该项不得分。 | 3 | 主观分 |
|  | 供应商拟派项目管理团队人员： 项目负责人具有中级通信工程师及以上职称证书、信息系统项目管理师（高级）的，每提供一本得1分，最高得2分。 其他项目组成员（除项目负责人外）：具有通信工程师（中级及以上）、系统集成项目管理工程师（中级）、网络工程师（中级）、数据库系统工程师（中级），每提供一本得1分；本项最多得4分。 注：投标文件中提供人员证书复印件加盖公章以及开标前三月任意一个月供应商为其社保缴纳证明材料复印件。材料不齐全的不得分。提供的同类证书等级高于上述证书的，视作满足要求。 | 6 | 客观分 |
|  | 供应商综合实力： 具有ISO27701隐私安全管理体系的得2分； 具有ISO27040数据储存安全管理体系认证证书的得2分； 具有ISO20000信息技术服务管理体系认证证书的得2分。 证书须有效，投标文件中提供证书复印件。 | 6 | 客观分 |
|  | 投标人2021年1月1日至今（以合同签订日期为准）具有类似项目业绩的，每提供一个得1分，最多得3分。 注：提供业绩合同复印件。 | 3 | 客观分 |
|  | 节能环保产品（1分）： 1）投标产品属于《节能产品政府采购品目清单》范围的且具有国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品认证证书的得0.5分； 2）投标产品属于《环境标志产品政府采购品目清单》范围的且具有国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的环境标志产品认证证书的得0.5分。 注：投标文件中必须同时提供以下资料：①提供政府采购品目清单相关内容页（并对相关内容作圈记），采购品目清单详见《关于印发环境标志产品政府采购品目清单的通知》（财库〔2019〕18号）和《关于印发节能产品政府采购品目清单的通知》（财库〔2019〕19号）。②《市场监管总局关于发布参与实施政府采购节能产品、环境标志产品认证机构名录的公告》中的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品/环境标志产品认证证书复印件并加盖公章。如为多标的集成项目，需所有产品均为节能环保产品。 | 1 | 客观分 |
| 价格分 30分 | 评标基准价=满足采购文件要求的参与评审价格最低价 基准价得分30分。 参与评审价格=投标报价-小微企业（包含监狱企业）价格扣除优惠值（如有） 投标报价得分=（评标基准价/参与评审的价格）×价格权值×100 投标报价得分以四舍五入保留小数点后两位。 |  | / |

注：①评委在上表设定的分值范围内打分(四舍五入保留一位小数)，平均分值计算四舍五入保留两位小数点。

八、合同签订

1、采购人应当自中标通知书发出之日起30日内，按照采购文件和中标人投标文件的规定，与中标人签订书面合同。所签订的合同不得对采购文件确定的事项和中标人投标文件作实质性修改。采购人不得向中标人提出任何不合理的要求作为签订合同的条件。

2、在签订合同时，在合同金额变更范围内，如需审批的办理相关审批手续。有权变更采购项目的数量和服务内容，但不能对单价或其他条款和条件作任何改变。

3、中标人的投标文件及评标过程中有关的澄清文件均应作为合同签订的附件。

4、如不遵守采购文件或投标文件各项条款的邀约与要约，或在接到中标通知书后借故拖延，拒签合同的，采购人将按《浙江省政府采购供应商注册及诚信管理暂行办法》的规定上报诚信状况。给采购人造成的损失的还应当予以赔偿，采购人应重新招标。

第五章 合同主要条款

（买受人）     （项目名称）经公开招标。经评标小组评定，    （出卖人）为成交供应商。买、卖双方同意按照下述的条款和条件，签署本合同。

1、合同文件

下列文件构成本合同的组成部分：

（1）合同一般条款

（2）合同特殊条款

（3）成交通知书

（4）招标文件

（5）投标文件

（6）履约保证金等

2、合同范围和条件

本合同的范围和条件应与上述约定的合同文件内容一致。

3、货物和数量

本合同要求提供的货物和数量见采购货物明细表。

4、合同总价

本合同总价为（大写）            元人民币。

5、付款方式

本合同的付款方式在合同特殊条款中约定。

6、交货时间及交货地点

本合同货物的交货时间和交货地点见合同及买受人出具的“商品交验单”。

7、合同的生效

本合同经双方法定代表人（企业负责人）或其委托代理人签字盖章后生效。

买 受 人：                    出 卖人：

名称（公章）：                 名称（公章）：

法定代表人                    法定代表人（企业负责人）

或其委托代理人（签章）：       或其委托代理人（签章）：

地    址：                    地    址：

电    话：                    电    话：

开户银行：                    开户银行：

帐    号：                    帐    号：

二、合同一般条款

1.定义

本合同中的下列术语应解释为：

1.1“合同”指买卖双方设立的、载明买卖双方权利和义务关系的协议，包括所有的附件、附录和构成合同的其它文件。

1.2 “合同价”指根据合同约定，在出卖人完全履行合同义务后，买受人应付给出卖人的款项。

1.3“货物”指出卖人根据合同约定须向买受人提供的一切设备、机械、仪表、备件、工具、手册和其它技术资料及其它材料。

1.4“服务”指根据合同约定出卖人承担与供货有关的辅助服务，如运输、保险、安装、调试、提供技术协助、培训和其他类似的义务。

1.5“买受人”指购买货物和接受服务的单位。

1.7“出卖人”指根据合同约定提供货物和服务的具有法人资格的公司或经济实体。

1.7“现场”指合同项下货物将要进行安装和运行的地点

1.8“验收”指合同双方依据约定的程序和条件确认合同项下的货物符合技术规范的要求。

2.技术规范

出卖人提交货物的技术规范应与招标文件约定的技术规范和技术规范附件（若有）及其投标文件的规格偏差表（如果被买受人接受的话）相一致。

若技术规范中无相应说明，则以国家有关部门最新颁布的相应标准及规范为准。

3.专利权

出卖人应保护买受人在使用该货物时不受第三方提出侵犯专利权、商标权或工业设计权的指控。如果任何第三方提出侵权指控，出卖人须与第三方交涉并承担可能发生的一切法律责任和费用。

4.包装要求

4.1除合同另有约定外，出卖人提供的货物，均应采用国家或行业标准保护措施进行包装，使包装适宜于远距离运输、防潮、防震、防锈和防粗暴装卸，确保货物安全无损运抵现场。由于包装不善所引起的货物锈蚀、损坏和损失均由出卖人承担。

4.2每件包装箱内应附详细装箱单和质量合格证。

5.交货方式

出卖人负责办理运输和保险，将货物运抵现场。有关运输和保险的一切费用由出卖人承担。所有货物运抵现场的日期为交货日期。

6.保险

如果货物是按现场交货方式报价的，由出卖人办理货物运抵现场这一段的保险，保险以人民币按照发票金额的110％办理“一切险”，保险范围包括出卖人承诺装运的货物；如果货物是由工厂交货、或买受人自提货物方式报价的，其保险由买受人办理。

7.付款方式

付款方式见合同特殊条款。

8.技术资料

合同项下技术资料（除合同特殊条款约定外）将以下列方式交付：

8.1合同生效后30天之内，出卖人应提供产品的操作手册、使用指南、维修指南或服务手册和示意图寄给买受人。

8.2另外一套完整的上述资料应包装好随同每批货物一起发运。

8.3如果买受人确认出卖人提供的技术资料不完整或在运输过程中丢失，出卖人将在收到买受人通知后3天内将这些资料免费寄给买受人，否则视作未交货处置。

9.质量保证及售后服务

9.1出卖人应按招标文件规定的标的性能、技术要求、质量标准向买受人提供未经使用的全新产品。

9.2.出卖人提供的标的在质保期内因货物本身的质量问题发生故障，出卖人应负责免费更换。对达不到技术要求者，根据实际情况，买受人有权采取下列任何一种或几种办法处理：

⑴更换：由出卖人承担所发生的全部费用，（所涉货物质保期起始日期以其经最终验收合格后开始计算）。

⑵贬值处理：由买受人、出卖人双方合议定价。

⑶退货处理：出卖人应退还买受人支付的合同款，同时应承担该标的的直接费用（运输、保险、检验、货款利息及银行手续费等）。

（4）赔偿买受人遭受的其他损失。

9.3 如在使用过程中发生质量问题，出卖人在接到买受人通知后在24小时内到达买受人现场。如出卖人未能及时赶赴买受人现场解决问题的，应承担违约金1000元/次，且买受人有权委托第三方提供维修服务，相关费用由出卖人承担。

9.4 在质保期内，出卖人应对标的出现的质量及安全问题负责处理解决并承担一切费用。

10.检验

10.1在交货前，制造企业应对货物的质量、规格、性能、数量和重量等进行详细而全面的检验，并出具一份证明货物符合合同约定的证书。该证书将作为申请付款单据的一部分，但有关质量、规格、性能、数量或重量的检验不应视为最终检验。制造企业检验的结果和细节应在证书中加以说明。

10.2货物运抵现场后，买受人将对货物质量、规格、数量和重量进行检验，并出具检验证书。如发现货物的规格、数量与合同不符的，买受人有权在货物运抵现场后90天内，根据合同约定检验标准由质检部门出具的检验证书向出卖人提出索赔，除责任由保险公司或运输部门承担的之外。

10.3如果货物的质量和规格与合同不符，或在第9条约定的质量保证期内证实货物是有缺陷的，包括潜在的缺陷或使用不符合要求的材料，买受人将有权向出卖人提出索赔。

10.4买受人有权提出在货物制造过程中派人到制造企业进行监制，出卖人有义务为买受人监造人员提供方便。

10.5制造企业对所供货物进行机械运转试验和性能试验时，必须提前通知买受人。

11.索赔

11.1除责任应由保险公司或运输部门承担的之外，买受人有权按照合同约定检验标准所检验的结果或质检部门出具的质检证书向出卖人提出索赔。

11.2在根据合同第9条和第10条约定的检验期限和质量保证期限内，出卖人对买受人提出的索赔负有责任。出卖人应按照买受人同意的下列一种或多种方式解决索赔事宜：

11.2.1出卖人同意退货，并按合同约定的同种货币将货款退还给买受人，并承担由此发生的一切损失和费用，包括利息、银行手续费、运费、保险费、检验费、仓储费、装卸费以及为保护退回货物所需的其它必要费用。

11.2.2根据货物低劣程度、损坏程度以及买受人所遭受损失的数额，经买卖双方商定降低货物的价格。

11.2.3用符合规格、质量和性能要求的新零件、部件或货物来更换有缺陷的部分或修补缺陷部分，出卖人应承担一切费用和风险，并负担买受人所发生的一切直接费用。同时，出卖人应按合同第9条约定，相应顺延质量保证期限。

11.3如果在买受人发出索赔通知后30天内,出卖人未作答复,上述索赔应视为已被出卖人接受。如出卖人未能在买受人提出索赔通知后30天内或买受人同意的延长时间内,按照本合同第11.2条约定的任何一种方法解决索赔事宜，买受人将从应付款或从出卖人开具的履约保证金中扣回索赔金额。如果这些金额不足以补偿索赔金额的，买受人有权向出卖人提出追偿。

12.延期交货

12.1在履行合同过程中，如果出卖人遇到不能按时交货或提供服务的情况，应及时以书面形式将不能按时交货的理由、延误时间通知买受人。买受人在收到出卖人通知后，应进行分析，如果同意，可变更合同，酌情延长交货时间。

12.2如果出卖人无理延迟交货，买受人可选择以下方式作出处理：①不予退还履约保证金；②赔偿损失；③要求出卖人承担违约责任；④解除合同。

13.违约赔偿

除合同第14条约定外，如果出卖人没有按照合同约定的时间交货或提供服务，买受人可从合同款中扣除违约金，每延期1天（含休息日）交货，买受人可扣除1000元违约金。

14.不可抗力

14.1如果双方中任何一方由于战争、发生火灾、水灾、台风和地震以及其它经双方同意属于不可抗力的事件，致使合同不能履行的，履行合同的期限应予延长，延长的期限应相当于事件所影响的时间。

14.2受事件影响的一方应在不可抗力的事件发生后尽快以电报或电传通知另一方，并在事件发生后14天内，将有关部门出具的证明文件以书面形式告知另一方。如果不可抗力影响时间延续120天以上的，双方应通过协商，另订补充协议。

15.税费

15.1根据国家现行税法对买受人征收的与本合同有关的一切税费均由买受人负担。

15.2根据国家现行税法对出卖人征收的与本合同有关的一切税费均由出卖人负担。

15.3在境外发生的与本合同执行有关的一切税费均由出卖人负担。

16.履约保证金

如出卖人未能履行合同约定的任何义务，买受人有权从履约保证金中扣除违约金。

17.解决争议方法

买卖双方应通过友好协商，解决在执行本合同中所发生的或与本合同有关的一切争议，如果协商不成的，任何一方有权向合同履行地人民法院起诉或要求仲裁机构仲裁。

18.合同解除条件

18.1有下列情形之一的，买受人可向出卖人发出书面通知，解除部分或全部合同。

18.1.1出卖人未能在合同约定的限期内或买受人同意延长的限期内提供全部或部分货物的；

18.1.2出卖人未能履行合同约定的其它义务，经催告后30天内、或经买受人书面认可延长的时间内未能履行合同义务的。

在以上情况下，并不影响买受人向出卖人提出索赔：

18.2在买受人根据上述第18.1条规定，解除了全部或部分合同，买受人可以购买与未交货物类似的货物，出卖人应对购买类似货物所超出的费用负责。而且出卖人还应继续履行合同中未解除的部分。

19.破产解除合同

如果出卖人破产或无清偿能力时，买受人可在任何时候以书面通知出卖人解除合同。该解除合同将不损害或影响买受人已经采取或将要采取的补救措施的权利。

20.转让和分包

20.1未经买受人事先书面同意，出卖人不得部分或全部转让其应履行的合同义务。

21.通知

本合同任何一方给另一方的通知，都应以书面或电传/传真/电报的方式送达，而另一方应以书面形式确认并发送到对方明确的地址。

22.计量单位

除技术规范中另有约定外，计量单位均使用国家法定计量单位。

23.适用法律

本合同应按照中华人民共和国的法律进行解释。

24.合同生效及其它

24.1合同经双方签字盖章后生效。

24.2根据《中华人民共和国政府采购法实施条例》第50条之规定，本合同自签订之日起2个工作日内，由采购人在浙江政府采购网(zfcg.czt.zj.gov.cn)上公告。

三、合同特殊条款

合同特殊条款是合同一般条款的补充。如果两者之间有抵触，应以特殊条款为准。按合同一般条款序号有下列各项：

1.定义：

1.1买受人：本合同买受人指：采购人

1.2出卖人：本合同出卖人指：成交供应商

1.3现场：采购人指定

2.交货方式：

由成交供应商运送货物至现场并完成采购要求提供的服务。

3.交货时间：

合同签订之日起5个月内完成供货、安装、调试系统升级改造且最终验收合格。

4.付款方式：

4.1以人民币付款；

4.2在在合同签订生效并具备实施条件后7个工作日内，采购人凭中标人开具预付款保函支付合同金额的50%作为预付款，项目初步验收通过后支付合同总额的30%，项目最终验收合格后支付剩余款项。（违约、拒绝履行、无法履行合同，或者撤销、解除合同并没有完全履行合同的情形下，应当退还预付款。）

说明：预付款保函应由银行、保险公司等金额机构出具且与预付款同等金额。担保期限：合同签订之日起5个月，逾期自动失效。

5.履约保证金：无。

6.售后服务：卖方的承诺。

7.违约责任：除合同第14条约定外，如果出卖人没有按照合同约定的时间交货或提供服务，买受人可从合同款中扣除违约金，每延期1天（含休息日）交货，买受人可扣除1000元违约金。

第六章 投标文件格式内容

一、资格响应文件但不限于以下内容

1.符合参加政府采购活动应当具备的一般条件的承诺函（联合体投标的，联合体各方须分别提供）；

2.有效的企业法人营业执照（或事业法人登记证）、其他组织（个体工商户）的营业执照或者民办非企业单位登记证书（联合体投标的，联合体各方须分别提供）；

3.联合投标协议书（若需要，格式见附件）；

4.联合投标授权委托书（若需要，格式见附件）；

5.分包意向协议（若需要，格式见附件）；

6.投标人的特定资格要求的证明文件(无)。

1.符合参加政府采购活动应当具备的一般条件的承诺函（联合体投标的，联合体各方须分别提供）

符合参加政府采购活动应当具备的一般条件的承诺函

宁波国研信息科技有限公司/余姚市公安局交通警察大队：

我方参与                     （项目名称）【招标编号：（采购编号）】政府采购活动，郑重承诺：

（一）具备《中华人民共和国政府采购法》第二十二条第一款规定的条件：

1、具有独立承担民事责任的能力；

2、具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

3、具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；

4、有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

5、参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；

6、具有法律、行政法规规定的其他条件。

（二）未被信用中国（www.creditchina.gov.cn)、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）列入失信被执行人、重大税收违法失信主体、政府采购严重违法失信行为记录名单。

（三）不存在以下情况：

1、单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商参加同一合同项下的政府采购活动的；

2、为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务后再参加该采购项目的其他采购活动的。

投标人名称（盖章）：

年    月    日

2.有效的企业法人营业执照（或事业法人登记证）、其他组织（个体工商户）的营业执照或者民办非企业单位登记证书（联合体投标的，联合体各方须分别提供）；

3.联合投标协议书（如需要）

联合投标协议书

甲方：

乙方：

（如果有的话，可按甲、乙、丙、丁…序列增加）

各方经协商，就响应 组织实施的编号为号的招标活动联合进行投标之事宜，达成如下协议：

一、各方一致决定，以为主办人进行投标，并按照招标文件的规定分别提交资格文件。

二、在本次投标过程中，主办人的法定代表人或授权代理人根据招标文件规定及投标内容而对招标方和采购人所作的任何合法承诺，包括书面澄清及响应等均对联合投标各方产生约束力。如果中标并签订合同，则联合投标各方将共同履行对招标方和采购人所负有的全部义务并就采购合同约定的事项对采购人承担连带责任。

三、联合投标其余各方保证对主办人为响应本次招标而提供的产品和服务提供全部质量保证及售后服务支持。

四、本次联合投标中，甲方承担的工作和义务为:

乙方承担的工作和义务为：

五、有关本次联合投标的其他事宜：

六、本协议提交招标方后，联合投标各方不得以任何形式对上述实质内容进行修改或撤销。

七、本协议签约各方各持一份，并作为投标文件的一部分。

| 甲方单位：（公章） 法定代表人：（签章） 日 期：年月日 | 乙方单位：（公章） 法定代表人：（签章） 日 期：年月日 |
| --- | --- |

4.联合投标授权委托书（如需要）

联合投标授权委托书

本授权委托书声明：根据             与             签订的《联合体协议书》的内容，联合体牵头人            的法定代表人            现授权             为联合投标授权代表，授权代表在投标、开标、评标、合同谈判过程中所签署的一切文件和处理与这有关的一切事务，联合投标各方均予以认可并遵守。

特此委托。

授权人（签字或盖章）：

日期：年月日

授权代表（签字或盖章）；

日期：年月日

| 联合体甲方单位：（公章） 法定代表人：（签章） 日 期：年月日 | 联合体乙方单位：（公章） 法定代表人：（签章） 日 期：年月日 |
| --- | --- |

5.分包意向协议（如需要）

分包意向协议

（中标后以分包方式履行合同的，提供分包意向协议；采购人不同意分包或者投标人中标后不以分包方式履行合同的，则不需要提供。）

（投标人名称）若成为（项目名称）【招标编号：（采购编号）】的中标供应商，将依法采取分包方式履行合同。（投标人名称）与（所有分包供应商名称）达成分包意向协议。

一、分包标的及数量

（投标人名称）将   XX工作内容   分包给（某分包供应商名称），（某分包供应商名称），具备承担XX工作内容相应资质条件且不得再次分包；

二、分包工作履行期限、地点、方式

三、质量

四、价款或者报酬

五、违约责任

六、争议解决的办法

七、其他

（分包供应商名称）提供的货物或服务全部由该中型企业或该小微企业承接，其合同份额为合同总金额的   %。详见申请人资格要求。

当分包份额占到合同总金额100%时，视为转包。此情况根据《中华人民共和国政府采购法实施条例》（国务院令第658号）文件第七十二条规定，将依照政府采购法第七十七条第一款的规定追究你公司法律责任。

投标人名称(盖章)：

分包供应商名称：

……

日期：  年  月   日

6.投标人的特定资格要求的证明文件（无）

（根据招标公告的特定资格要求提供相应的材料；）

二、商务技术文件包括但不限于以下内容

1.法定代表人身份证明或法定代表人授权委托书（格式见附件）；

2.商务响应表（格式见附件）；

3.投标承诺函（格式见附件）；

4.技术响应一览表（格式见附件）；

5.投标人基本情况表（格式见附件）；

6.类似业绩情况一览表（格式见附件）；

7.评分标准或采购文件需要提供的证明材料（结合采购需求及评标细则自行编制）；

8.投标人认为有必要提供的其他资料。

1.法定代表人身份证明及授权委托书格式：

法定代表人身份证明

投标人名称：

单位性质：

地址：

成立时间：         年       月    ＿日

经营期限：

姓名：       性别：      年龄：    周岁  职务：   _

身份证号码：

系                                      （投标人名称）的法定代表人。

特此证明。

投标人：                                （盖单位公章）

年       月        日

附法定代表人身份证复印件（正反面）：

注：联合体投标的，由联合体牵头人出具。

法定代表人授权委托书

致：              （采购单位名称） ：

我          （姓名）系           （投标人名称）的法定代表人，现授权委托本单位在职职工            （姓名）以我方的名义参加                       政府采购 项目的投标活动，并代表我方全权办理针对上述项目的投标、开标、评标、签约等具体事务和签署相关文件。

我方对被授权人的签名事项负全部责任。

在撤销授权的书面通知以前，本授权书一直有效。被授权人在授权书有效期内签署的所有文件不因授权的撤销而失效。

被授权人无转委托权，特此委托。

被授权人签名：                           法定代表人签名或盖章：

职务：                                           职务：

被授权人身份证号码：

投标人（盖章）：

日期：

附：法定代表人身份证复印件（正反面）、授权代表身份证复印件（正反面）及授权代表社保证明

注：联合体投标的，此授权委托书由联合体牵头人的法定代表人签署，并加盖联合体牵头人单位章。

2.商务响应表格式：

商务响应表

项目名称：

项目编号：

| 项目 | 采购文件要求 | 是否响应 | 投标人的承诺或说明 |
| --- | --- | --- | --- |

按第三章商务条款要求逐项填写

法定代表人（负责人）或其授权委托人（签字或盖章）：

投标人（盖章）：

日期：

注：联合体投标的，可只由联合体牵头人盖章。

3.投标承诺函

投标承诺函

宁波国研信息科技有限公司/余姚市公安局交通警察大队：

我方确认收到贵方提供的                           项目（项目编号：NZZB-2024170G）的采购文件，已完全理解招标文件的所有内容。决定投标本项目，据此我方承诺如下：

1、我方的投标文件在投标截止日后90天（日历天）内保持有效，如中标，有效期将延至本项目执行期满日为止。

2、我方在参与投标前已仔细研究了采购文件和所有相关资料，我方完全明白并认为此采购文件没有倾向性，也没有存在排斥潜在投标人的内容，我方同意招标文件的相关条款，放弃对招标文件提出误解和质疑的一切权利。

3、我方声明投标文件及所提供的一切资料均真实无误及有效。由于我方提供资料不实而造成的责任和后果由我方承担。我方同意按照贵方可能提出的要求，提供与投标有关的任何其它数据或信息。

4、我方如果中标，保证履行投标文件中承诺的全部责任和义务，采购合同中的全部条款。

5、我方理解贵方不一定接受最低报价的投标。

6、我方同意如在本项目开标后、投标有效期之内撤销投标文件，或中标后未在规定期限内签订合同并送贵方备案的。

7、我方保证，采购人在中华人民共和国境内使用我方报价货物、资料、技术、服务或其任何一部分时，享有不受限制的无偿使用权，如有第三方向采购人提出侵犯其专利权、商标权或其它知识产权的主张，该责任由我方承担。我方的报价已包含所有应向所有权人支付的专利权、商标权或其它知识产权的一切相关费用。

法定代表人（负责人）或其授权委托人（签字或盖章）：

投标人（盖章）：

日期：

注：联合体投标的，可只由联合体牵头人盖章。

4.技术响应一览表

技术响应一览表（标▲号内容）

项目名称：

项目编号：

| 序号 | 名称 | 采购文件条款描述 | 投标人响应描述 | 差异 | 证明文件页码（如有） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 我单位完全响应招标文件标▲号内容 |  |  |  |  |
| …… |  |  |  |  |  |  |

技术响应一览表（标★号内容）

项目名称：

项目编号：

| 序号 | 名称 | 采购文件条款描述 | 投标人响应描述 | 差异 | 证明文件页码（如有） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| …… |  |  |  |  |  |  |

技术响应一览表（未标★、▲号内容）

项目名称：

项目编号：

| 序号 | 名称 | 采购文件条款描述 | 投标人响应描述 | 差异 | 证明文件页码（如有） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 无偏离 |  |  |
| …… |  |  |  |  |  |  |

注：1、技术响应一览表（标★、▲号内容）需按招标文件需求内容逐一填写。

2、技术参数一般条款（未标★、▲号内容），对技术参数有偏离的，如实填写至《技术响应一览表（未标★、▲号内容）》，未在《技术响应一览表（未标★、▲号内容）》中填写的，视为参数无偏离。《技术响应一览表（未标★、▲号内容）》将作为验收依据之一，如投标人虚假响应，自行承担违约风险。

3、技术参数要求提供相关证明材料，未提供证明材料的，视为参数负偏离。证明材料备注页码或索引目录。不制作索引目录或编排混乱导致评委漏查的，造成的不利后果由投标人自行承担责任。

法定代表人（负责人）或其授权委托人（签字或盖章）：

投标人（盖章）：

日期：

注：联合体投标的，可只由联合体牵头人盖章。

5.投标人基本情况表

投标人基本情况说明

| 单位名称 |  |  |  | 注册登记号 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 注册地址 |  |  |  |  |  |
| 经营地址 |  |  |  |  |  |
| 单位性质 |  |  |  | 注册资本 |  |
| 经营范围 |  |  |  | 营业期限 | 年 月- 年 月 |
| 资质情况 |  |  |  |  |  |
| 员工数量 | 共 人，其中，高级职称 人，中级职称 人 |  |  |  |  |
| 联系电话 |  |  |  | 传真 |  |
| 主要业绩 |  |  |  |  |  |
| 法 定 代 表 人 基 本 情 况 |  |  |  |  |  |
| 姓 名 |  |  |  | 身份证号码 |  |
| 职 务 |  | 职 称 |  | 学 历 |  |
| 备注: |  |  |  |  |  |

上述声明是真实、正确的，并提供了全部能提供的资料和数据，我们同意遵照贵方要求出示有关证明文件。

法定代表人（负责人）或其授权委托人（签字或盖章）：

投标人（盖章）：

日期：

注：联合体投标的，联合体各方须分别提供。

6.类似业绩情况一览表

| 序号 | 业主名称 | 项目名称 | 合同签订日期 | 合同总价 | 业主单位联系人及电话 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |  |

备注：根据评分标准的要求提交相应资料。

注：联合体投标的，可只由联合体牵头人盖章。

7.评分标准或采购文件需要提供的证明材料（结合采购需求及评标细则自行编制）；

8.投标人认为有必要提供的其他资料。

三、报价文件内容包括但不限于以下内容：

1.投标函（格式见附件）；

2.开标一览表（格式见附件）；

3.投标报价明细表（格式见附件）；

4.中小企业声明函（若有，格式见附件）；

5.残疾人福利性单位声明函（若有，格式见附件）；

6.监狱企业证明文件。

1.投标函格式

投 标 函

致：                            （采购单位名称）：

根据贵方为                                                     项目的采购公告/投标邀请书（项目编号：          ），授权代表                    （全名）经正式授权并代表投标人                              （投标人名称）提交电子投标文件。

据此函，签名代表宣布同意如下：

1.投标人已详细审查全部“采购文件”，包括修改文件（如有的话）以及全部参考资料和有关附件，已经了解我方对于采购文件、采购过程、采购结果有依法进行询问、质疑、投诉的权利及相关渠道和要求。

2.投标人在投标之前已经与贵方进行了充分的沟通，完全理解并接受采购文件的各项规定和要求，对采购文件的合理性、合法性不再有异议。

3.本投标自开标日起有效期为     日。

4.如中标，本投标文件至本项目合同履行完毕止均保持有效，本投标人将按“采购文件”及政府采购法律、法规的规定履行合同责任和义务。

5.投标人同意按照贵方要求提供与投标有关的一切数据或资料。

6.与本投标有关的一切正式往来信函请寄：

地址：                      邮编：              电话：

传真：             投标人代表姓名：               职务：

投标人名称(公章)：

开户银行：                         银行帐号：

法定代表人或授权代表签名：

日  期：

注：联合体投标的，可只由联合体牵头人盖章。

2.开标一览表格式

开标一览表

项目名称：

项目编号：

| - 序号 | - 项目名称 | - 数量 | - 投标报价 | - 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| - 1 | - 余姚市公安局交通警察大队卡口及视频监控平台信创升级改造项目 | - 1批 | - 大写 - 小写 |  |

注：1、供应商需按本表格式填写，否则视为响应文件含有采购人不能接受的附加条件，响应无效。

2、有关本项目实施所涉及的一切费用均计入报价。采购人将以合同形式有偿取得货物或服务，不接受供应商给予的赠品、回扣或者与采购无关的其他商品、服务，不得出现“0元”“免费赠送”等形式的无偿报价，否则视为最后报价文件含有采购人不能接受的附加条件，响应无效。

3、特别提示：采购代理机构将对项目名称和项目编号，成交供应商名称、地址和成交金额，主要成交标的名称、服务范围、服务要求、服务时间、服务标准等予以公示。

4、符合文件中列明的可享受中小企业扶持政策的供应商，请填写中小企业声明函。注：供应商提供的中小企业声明函内容不实的，属于提供虚假材料谋取中标、成交，依照《中华人民共和国政府采购法》等国家有关规定追究相应责任。

供应商名称（电子签章）：

日期：    年  月   日

注：联合体投标的，可只由联合体牵头人盖章。

3.投标报价明细表格式

投标报价明细表

项目名称：

项目编号：

单位：元（人民币）

| 序号 | 名称 | 品牌 （规格型号） | 数量 | 单位 | 单价（元） | 合价（元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |  |  |
| 投标报价（元） |  |  |  |  | 小写： |  |

报价一经涂改，应在涂改处加盖单位公章或者由法定代表人或授权委托人签名或盖章，否则其投标作无效标处理。

投标人（盖章）：

日期：                                                                                      注：联合体投标的，可只由联合体牵头人盖章。

4.中小企业声明函

中小企业声明函（货物）

本公司郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》(财库(2020)46号)的规定，本公司参加       (单位名称)的       (项目名称)采购活动，提供货物全部由符合政策要求的中小企业制造。相关企业(签订分包意向协议的中小企业)的具体情况如下:

- 卡口接入汇聚平台（标的名称），属于 软件和信息技术服务业 ；制造商企业为       (企业名称)，从业人员   人，营业收入为___万元，资产总额为__万元，属于(中型企业、小型企业、微型企业)；

- 基础车辆平台（标的名称），属于 软件和信息技术服务业 ；制造商企业为       (企业名称)，从业人员   人，营业收入为___万元，资产总额为__万元，属于(中型企业、小型企业、微型企业)；

- 图片对接网关（标的名称），属于 工业 ；制造商企业为       (企业名称)，从业人员   人，营业收入为___万元，资产总额为__万元，属于(中型企业、小型企业、微型企业)；

- 图片对接网关（标的名称），属于 工业 ；制造商企业为       (企业名称)，从业人员   人，营业收入为___万元，资产总额为__万元，属于(中型企业、小型企业、微型企业)；

- 云存储元数据管理节点（标的名称），属于 工业 ；制造商企业为       (企业名称)，从业人员   人，营业收入为___万元，资产总额为__万元，属于(中型企业、小型企业、微型企业)；

- 云存储数据存储节点（标的名称），属于 工业 ；制造商企业为       (企业名称)，从业人员   人，营业收入为___万元，资产总额为__万元，属于(中型企业、小型企业、微型企业)；

- 云存储管理系统（标的名称），属于 软件和信息技术服务业 ；制造商企业为       (企业名称)，从业人员   人，营业收入为___万元，资产总额为__万元，属于(中型企业、小型企业、微型企业)；

- 云存储集群管理软件（标的名称），属于 软件和信息技术服务业 ；制造商企业为       (企业名称)，从业人员   人，营业收入为___万元，资产总额为__万元，属于(中型企业、小型企业、微型企业)；

- 16T硬盘（标的名称），属于 工业 ；制造商企业为       (企业名称)，从业人员   人，营业收入为___万元，资产总额为__万元，属于(中型企业、小型企业、微型企业)；

- 云计算数据库服务器（标的名称），属于 工业 ；制造商企业为       (企业名称)，从业人员   人，营业收入为___万元，资产总额为__万元，属于(中型企业、小型企业、微型企业)；

- 操作系统（标的名称），属于 软件和信息技术服务业 ；制造商企业为       (企业名称)，从业人员   人，营业收入为___万元，资产总额为__万元，属于(中型企业、小型企业、微型企业)；

- 数据库软件（标的名称），属于 软件和信息技术服务业 ；制造商企业为       (企业名称)，从业人员   人，营业收入为___万元，资产总额为__万元，属于(中型企业、小型企业、微型企业)；

- 业务汇聚交换机（标的名称），属于 工业 ；制造商企业为       (企业名称)，从业人员   人，营业收入为___万元，资产总额为__万元，属于(中型企业、小型企业、微型企业)；

- 存储汇聚交换机（标的名称），属于 工业 ；制造商企业为       (企业名称)，从业人员   人，营业收入为___万元，资产总额为__万元，属于(中型企业、小型企业、微型企业)；

- 万兆光模块（标的名称），属于 工业 ；制造商企业为       (企业名称)，从业人员   人，营业收入为___万元，资产总额为__万元，属于(中型企业、小型企业、微型企业)；

- 交通综合管理平台（标的名称），属于 软件和信息技术服务业 ；制造商企业为       (企业名称)，从业人员   人，营业收入为___万元，资产总额为__万元，属于(中型企业、小型企业、微型企业)；

- 违停平台、非机动车平台、视频总平台（标的名称），属于 软件和信息技术服务业 ；制造商企业为       (企业名称)，从业人员   人，营业收入为___万元，资产总额为__万元，属于(中型企业、小型企业、微型企业)；

- 电警视频接入平台（标的名称），属于 软件和信息技术服务业 ；制造商企业为       (企业名称)，从业人员   人，营业收入为___万元，资产总额为__万元，属于(中型企业、小型企业、微型企业)；

- 视频级联平台（标的名称），属于 软件和信息技术服务业 ；制造商企业为       (企业名称)，从业人员   人，营业收入为___万元，资产总额为__万元，属于(中型企业、小型企业、微型企业)；

- 全文快速检索平台（标的名称），属于 软件和信息技术服务业 ；制造商企业为       (企业名称)，从业人员   人，营业收入为___万元，资产总额为__万元，属于(中型企业、小型企业、微型企业)；

- 违法结构化数据数据库平台（标的名称），属于 软件和信息技术服务业 ；制造商企业为       (企业名称)，从业人员   人，营业收入为___万元，资产总额为__万元，属于(中型企业、小型企业、微型企业)；

- 设备接入网关（标的名称），属于 软件和信息技术服务业 ；制造商企业为       (企业名称)，从业人员   人，营业收入为___万元，资产总额为__万元，属于(中型企业、小型企业、微型企业)；

- 数据对接平台（标的名称），属于 软件和信息技术服务业 ；制造商企业为       (企业名称)，从业人员   人，营业收入为___万元，资产总额为__万元，属于(中型企业、小型企业、微型企业)；

- 违法结构化数据接入平台（标的名称），属于 软件和信息技术服务业 ；制造商企业为       (企业名称)，从业人员   人，营业收入为___万元，资产总额为__万元，属于(中型企业、小型企业、微型企业)；

- 操作系统（标的名称），属于 软件和信息技术服务业 ；制造商企业为       (企业名称)，从业人员   人，营业收入为___万元，资产总额为__万元，属于(中型企业、小型企业、微型企业)；

- 数据库软件（标的名称），属于 软件和信息技术服务业 ；制造商企业为       (企业名称)，从业人员   人，营业收入为___万元，资产总额为__万元，属于(中型企业、小型企业、微型企业)；

- 卡口平台（标的名称），属于 软件和信息技术服务业 ；制造商企业为       (企业名称)，从业人员   人，营业收入为___万元，资产总额为__万元，属于(中型企业、小型企业、微型企业)；

- 视频平台（标的名称），属于 软件和信息技术服务业 ；制造商企业为       (企业名称)，从业人员   人，营业收入为___万元，资产总额为__万元，属于(中型企业、小型企业、微型企业)；

- 数据迁移（标的名称），属于 软件和信息技术服务业 ；制造商企业为       (企业名称)，从业人员   人，营业收入为___万元，资产总额为__万元，属于(中型企业、小型企业、微型企业)；

- 统一入口（门户管理）（标的名称），属于 软件和信息技术服务业 ；制造商企业为       (企业名称)，从业人员   人，营业收入为___万元，资产总额为__万元，属于(中型企业、小型企业、微型企业)；

- 网络安全服务（标的名称），属于 软件和信息技术服务业 ；制造商企业为       (企业名称)，从业人员   人，营业收入为___万元，资产总额为__万元，属于(中型企业、小型企业、微型企业)；

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（盖章）：

日期：

注：1、从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

工业。从业人员1000人以下或营业收入40000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员300人及以上，且营业收入2000万元及以上的为中型企业；从业人员20人及以上，且营业收入300万元及以上的为小型企业；从业人员20人以下或营业收入300万元以下的为微型企业。

软件和信息技术服务业。从业人员300人以下或营业收入10000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上，且营业收入1000万元及以上的为中型企业；从业人员10人及以上，且营业收入50万元及以上的为小型企业；从业人员10人以下或营业收入50万元以下的为微型企业。

注：联合体投标的，联合体各方须分别提供。

风险提示：

1.对于非面向联合体的项目，在货物采购项目中，供应商提供的货物既有中型企业制造，也有小微企业制造的，不享受《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）规定的小微企业扶持政策。

2.投标人应当对其出具的《中小企业声明函》真实性负责，投标人出具的《中小企业声明函》内容不实的，属于提供虚假材料谋取中标。在实际操作中，投标人希望获得《办法》规定政策支持的，应从制造商处获得充分、准确的信息。对相关制造商信息了解不充分，或者不能确定相关信息真实、准确的，不建议出具《中小企业声明函》。

5.残疾人福利性单位声明函

残疾人福利性单位声明函

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定，本单位为       符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加                      单位的                                   项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

投标人名称（盖章）：

日 期：

投标人如为非残疾人福利性单位的，可不提供本声明函。

注：

1、如投标人为非残疾人福利性单位的可不提供本声明函。

2、享受政府采购支持政策的残疾人福利性单位应当同时满足以下条件：

（一）安置的残疾人占本单位在职职工人数的比例不低于25%（含25%），并且安置的残疾人人数不少于10人（含10人）；

（二）依法与安置的每位残疾人签订了一年以上（含一年）的劳动合同或服务协议；

（三）为安置的每位残疾人按月足额缴纳了基本养老保险、基本医疗保险、失业保险、工伤保险和生育保险等社会保险费；

（四）通过银行等金融机构向安置的每位残疾人，按月支付了不低于单位所在区县适用的经省级人民政府批准的月最低工资标准的工资；

（五）提供本单位制造的货物、承担的工程或者服务（以下简称产品），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

前款所称残疾人是指法定劳动年龄内，持有《中华人民共和国残疾人证》或者《中华人民共和国残疾军人证（1至8级）》的自然人，包括具有劳动条件和劳动意愿的精神残疾人。在职职工人数是指与残疾人福利性单位建立劳动关系并依法签订劳动合同或者服务协议的雇员人数。

6.监狱企业证明文件

监狱企业声明函

【非监狱企业不用提供】

监狱企业参加政府采购活动时，应当提供由省级以上监狱管理本企业郑重声明，根据《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库[2014]68号）的规定，本企业为监狱企业。

根据上述标准，我企业属于监狱企业的理由为：。

本企业为参加（项目名称： ）（项目编号： ）采购活动提供本企业的产品。

本企业对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

投标人名称（盖章）：

日期： 年 月 日

投标人为监狱企业的提供此函。

局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件。

监狱企业：是指由司法部认定的为罪犯、戒毒人员提供生产项目和劳动对象，且全部产权属于司法部监狱管理局、戒毒管理局、直属煤矿管理局，各省、自治区、直辖市监狱管理局、戒毒管理局，各地（设区的市）监狱、强制隔离戒毒所、戒毒康复所，以及新疆生产建设兵团监狱管理局、戒毒管理局的企业。

附件一

政府采购活动现场确认声明书

宁波国研信息科技有限公司：

本人经由        （供应商单位全称）负责人     （法定代表人）合法授权参加余姚市公安局交通警察大队卡口及视频监控平台信创升级改造项目（项目名称）【编号：NZZB-2024170G（项目编号）】政府采购活动，经与本单位法人代表（负责人）联系确认，现就有关公平竞争事项郑重声明如下：

一、本单位与采购人之间 □不存在利害关系 □存在下列利害关系           ：

A.投资关系    B.行政隶属关系    C.业务指导关系

D.其他可能影响采购公正的利害关系                              。

二、现已清楚知道参加本项目采购活动的其他所有投标人名称，本单位 □与其他所有供应商之间均不存在利害关系 □与                            之间存在下列利害关系          ：

A.法定代表人或负责人或实际控制人是同一人

B.法定代表人或负责人或实际控制人是夫妻关系

C.法定代表人或负责人或实际控制人是直系血亲关系

D.法定代表人或负责人或实际控制人存在三代以内旁系血亲关系

E.法定代表人或负责人或实际控制人存在近姻亲关系

F.法定代表人或负责人或实际控制人存在股份控制或实际控制关系

G.存在共同直接或间接投资设立子公司、联营企业和合营企业情况

H.存在分级代理或代销关系、同一生产制造商关系、管理关系、重要业务（占主营业务收入50%以上）或重要财务往来关系（如融资）等其他实质性控制关系

I.其他利害关系情况                              。

三、现已清楚知道并严格遵守政府采购法律法规和现场纪律。

四、我发现                 供应商之间存在或可能存在上述第二条第      项利害关系。

法定代表人或授权代表（签字或盖章）：

日期：    年    月

注：请投标人应于响应文件提交截止时间后将“政府采购活动现场确认声明书”通过邮箱（nzzb@srit.com.cn）、现场递交等方式提交至采购代理机构。